# Gel percentage recipe table

* Make Ammonium persulfate fresh (APS)

**Add TEMED last

| Gel (%) | Component | One Gel (mL) ~5 mL | Two Gels (mL) ~10 mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 6% | Water | 2.6 | 5.3 |
|  | 30% Acrylamide Mix | 1.0 | 2.0 |
|  | 1.5 M Tris (pH 8.8) | 1.3 | 2.5 |
|  | 10% SDS | 0.05 | 0.1 |
|  | 10% APS* | 0.05 | 0.1 |
|  | TEMED** | 0.004 | 0.008 |
| 8% | Water | 2.3 | 4.6 |
|  | 30% Acrylamide Mix | 1.3 | 2.7 |
|  | 1.5 M Tris (pH 8.8) | 1.3 | 2.5 |
|  | 10% SDS | 0.05 | 0.1 |
|  | 10% APS* | 0.05 | 0.1 |
|  | TEMED** | 0.003 | 0.006 |
| 10% | Water | 1.9 | 4.0 |
|  | 30% Acrylamide Mix | 1.7 | 3.3 |
|  | 1.5 M Tris (pH 8.8) | 1.3 | 2.5 |
|  | 10% SDS | 0.05 | 0.1 |
|  | 10% APS* | 0.05 | 0.1 |
|  | TEMED** | 0.003 | 0.004 |
| 12% | Water | 1.6 | 3.3 |
|  | 30% Acrylamide Mix | 2.0 | 4.0 |
|  | 1.5 M Tris (pH 8.8) | 1.3 | 2.5 |
|  | 10% SDS | 0.05 | 0.1 |
|  | 10% APS* | 0.05 | 0.1 |
|  | TEMED** | 0.002 | 0.004 |
| 15% | Water | 1.1 | 2.3 |
|  | 30% Acrylamide Mix | 2.5 | 5.0 |
|  | 1.5 M Tris (pH 8.8) | 1.3 | 2.5 |
|  | 10% SDS | 0.05 | 0.1 |
|  | 10% APS* | 0.05 | 0.1 |
|  | TEMED** | 0.002 | 0.004 |
| Stacking Gel | Water | 0.68 | 1.4 |
|  | 30% Acrylamide Mix | 0.17 | 0.33 |
|  | 1.5 M Tris (pH 8.8) | 0.13 | 0.25 |
|  | 10% SDS | 0.01 | 0.02 |
|  | 10% APS* | 0.01 | 0.02 |
|  | TEMED** | 0.001 | 0.002 |