1931

Авиапромышленность:

К 1931 г. ВВС РККА получили первые бомбы ФАБ-100, ФАБ-250, ФАБ- 500 и ФАБ-1000. Через год их производство было налажено, а выпуск АФ-82 прекратили. Четырехмоторные ТБ-3 уже получили возможность нести весь этот ассортимент. Самая большая бомба, ФАБ- 1000 (она же АФ-1000), подвешивалась снаружи под фюзеляжем. На полигонных испытаниях под Балаклавой такую бомбу сбросили на бетонный каземат с потолком толщиной больше полутора метров. Взрыв попросту сдвинул всю верхнюю часть строения. ФАБ-1000 давала воронку диаметром 17 м и глубиной 4 м. Но основным оружием для ТБ-3 считались "сотки", два десятка которых он нес на кассетных держателях в фюзеляже (12036).

Авиапромышленность:

К началу 1931 года Авиационный завод № 1 имени Осоавиахима был огромным предприятием, включавшим в себя не только самолетостроение, но и велосипедное, колесное, радиаторное, приборостроительное и другие производства. Все это находилось на одной территории и сильно мешало выпуску основной продукции – аэропланов. С мая 1931 года началось перевооружение боевой авиации страны.

Предполагалось создать 12 легкобомбардировочных эскадрилий (по 30 самолетов) а также 9 разведывательных эскадрилий и 4 корпусных отряда, вооруженных самолетами Р-5. Для этого нужно было модернизировать завод № 1. Из него исключили велосипедное, колесное, радиаторное, приборостроительное производства. Все эти цеха стали самостоятельными предприятиями.

Самолетостроительный завод получил новую территорию около центрального аэродрома, где было возведено несколько новых корпусов. В них разместились столярный, малярный, обойный и сборочный цеха и вновь созданный фюзеляжно-сварочный цех, а также экспедиция, тир и летно-испытательная станция. На старой территории остались отпочковавшиеся завод № 32 (вооружение, колеса, радиаторы) и металлургический завод № 34 (литье, прокатка специальных авиаматериалов).

На заводе № 1 началась большая реконструкция, рассчитанная на выпуск 5 000 самолетов в год, а также малая (промежуточная) реконструкция, позволявшая строить до 1200 самолетов, а при трехсменной работе - в полтора раза больше. Малая реконструкция предусматривала введение поточной системы производства, изготовление новых стапелей и различных приспособлений. Но строительство самолетов в мире так стремительно развивалось, а снабжение нашего завода, в том числе и моторами так отставало, что производственная программа в 1931 году менялась 4 раза. И выполнена была только по выпуску истребителей И-3 и И-7. Выпуск самолетов Р-5 и И-5 составил лишь 74 процента от планового. На завод была направлена партийная комиссия. Она составила акт, который сохранился и хорошо отражает положение дел не только в передовом авиационном производстве, но, пожалуй, и во всей экономике страны в целом.

Среди причин невыполнения плана были указаны неразбериха и лихорадка в изменениях программы. Неудовлетворительное по срокам и неполное поступление моторов. Пуск в серийное производство сырых конструкций самолетов, что вело к частому изменению чертежей и деталей. Например, по самолету И-5 за год было внесено 914 изменений, а по чертежам 270 000. Поставка недоброкачественных узлов, деталей и материалов. Однажды из всех цехов пришлось изъять 50 тысяч готовых деталей и все направить в лабораторию для испытания на прочность. Отмечен огромный перерасход материалов из-за непродуманного заказа размеров заготовок. А кроме того нерациональное использование мощностей цехов, высокий процент простоев (11 процентов от полной мощности). И в то же время большое количество сверхурочных работ (тоже 11 процентов от общего рабочего времени).

Велика была текучесть руководящего технического персонала. За год сменилось 4 начальника сборочного цеха, 3 - механического, 3 - слесарного и примерно столько же в отделах завода. Был отмечен высокий процент брака в инструментальном цехе.

С кадрами оказалось тоже не все в порядке. Комиссия отметила, что завод полностью укомплектован рабочими и инженерами, но страдает от огромного недостатка квалифицированной рабочей силы. Основная масса работающих имеет стаж от одного до трех лет. Руководству завода было предложено срочно принять меры к устранению недостатков (19827).

Другие оборонные отрасли:

К началу 1931 года состояние программы Т-20 иначе, как кошмарным, не назвать. Ходовые испытания танка с мотором Т-18 показали, что проблемы с ходовой частью никуда не делись. Испытания мотора в Т-20 тут же выявили перегрев силовой установки, она ушла на доделку. Фактически это означало, что танка нет. На фоне проблем с Т-12 ситуация с более важным для УММ КА танком стала последней каплей (20852).

Армия:

К новому 1931 году в ВВС РККА имелось уже 52 новых бомбардировщика ТБ-1, 45 из них исправных. Продолжалось доукомплектование 11-й бригады. Ее экипажи стали принимать самолеты в Москве, на заводском аэродроме. Так, в мае 1931 г. ТБ-1 оттуда перегоняли летчики 51-й и 59-й эскадрилий. Ставилась задача в кратчайшие сроки довести бригаду до полной боеготовности. Учебные полеты велись очень интенсивно. Не обходилось и без аварий. Командир одного из отрядов 51-й эскадрильи Павлов ночью потерял ориентацию в пространстве; самолет врезался в землю. По счастью, экипаж отделался лишь ранениями. В подмосковном Монино формировали сразу две бригады - 17-ю и 23-ю. К этому времени тяжелобомбардировочные бригады стали иметь по четыре эскадрильи по 12 самолетов в каждой (12001).

К Новому 1931 году в ВВС РККА имелось уже 52 новых бомбардировщика ТБ-1, 45 из которых были исправны. 57-я эскадрилья получила первые ТБ-1 в августе 1930 г., 55-я - в октябре. Продолжалось доукомплектование 11-й бригады. После того, как обучили первые экипажи, самолеты стали принимать в Москве, прямо на заводском аэродроме. Так, в мае 1931 г. оттуда перегоняли машины летчики 51-й и 59-й эскадрилий. В Подмосковье, в Монино, формировали сразу две бригады - 17-ю и 23-ю. К этому времени тяжелобомбардировочные бригады стали иметь по четыре эскадрильи; общий штат составлял 50 бомбардировщиков (12024).

Авиапромышленность:

1 января 1931 ТОМ-1 привезли в Севастополь и до августа собирали, а потом испытали. Все получилось неплохо, но был готов ТБ-1 и его можно было ставить на поплавки (92,380).

Ни хера себе - с января по август собирали.

1 января 1931 начались заводские испытания МТБ-1 2М-17 и параллельно вели доводки. Летали и во время полета на гор. скорость лопнул шатун и повредил мотораму. Усиливали поплавки и шасси (3029,213).

1 января 1931 г. с Р-1 проложили линию длиной 2,5 км. Самолет сбрасывал с парашютом полевой телефонный аппарат и с высоты 100 м начинал разматывать с катушки провод; в конце с машины сбрасывали второй аппарат (11923).

Для Р-1 разрабатывали первые десантные подвески, специальные мешки и короба. Так, именно на нем испытывали «картонажный авиасбрасыватель» - сигару из плотного картона с контейнером для парашюта Г-2 на одном конце. В него упаковывались шесть винтовок или цинки с 5000 патронов. Альтернативой являлся грузовой мешок Г-3, тоже с парашютом. В него можно было уложить три 76-мм снаряда или три ручных пулемета ДП или три ящика с пулеметными лентами. Еще большей емкостью обладал комплект на базе грузового парашюта типа 3А. Он включал несколько видов цилиндрических контейнеров для грузов разных типов весом до 60 кг. В один контейнер могли войти четыре пулемета «Льюис» или шесть ДП, 64 гранаты, семь 76-мм снарядов. Предусматривались баки для воды, бензина и масла. В двух цилиндрах размещалась разобранная динамо-реактивная (безоткатная) пушка: в одном ствол, в другом замок, тренога и прицел. Р-1 мог нести по одному мешку или коробу с каждой стороны под нижним крылом. Известный изобретатель П.И. Гроховский в НИИ ВВС спроектировал и построил специальный вариант Р-1 для тренировки в воздушной стрельбе, названный «Воздушный полигон». Переоборудованный самолет нес в общей сложности шесть полотняных рукавов и шесть фанерных мишеней, которые могли выпускаться в разной последовательности. Общий вес дополнительного оборудования составлял 84 кг. На испытаниях сделали четыре полета. Скорость самолета упала на 40-50 км/ч. Кроме того сочли, что конструкция недостаточно прочна, а тросы, на которых тянули мишени, слишком коротки (11923).

1 января 1931 г. при ЦАГИ организовано Бюро особых конструкций (БОК) (6395).

1 января 1931 по инициативе начальника ГУАП П.И.Б. при ЦАГИ было организовано БОК под руководством В.А.Чижевского (438,618).

На 1 января 1931 самолетный парк включал (66,179):

| Тип | Исправные | Неисправные | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухопутные: |  |  |  |
| ТБ-1 | 45 | 7 | 52 |
| Р-1 | 1214 | 303 | 1517 |
| Р-5 | 26 | 4 | 30 |
| И-2 | 26 | 8 | 34 |
| И-2бис | 65 | 7 | 72 |
| И-3 | 258 | 21 | 279 |
| И-4 | 138 | 12 | 150 |
| И-5 | 11 | 1 | 12 |
| ФС-4 | 25 | 7 | 32 |
| ФД-6 | 10 | 1 | 11 |
| ФД-11 | 52 | 36 | 88 |
| Мартинсайд | 2 | 1 | 3 |
| Хейнкель | 2 | 1 | 3 |
| Альбатрос | 2 | 2 | 4 |
| ЮГ-1 | 1 | 1 | 2 |
| Ю-13 | 2 | 1 | 3 |
| Фарман-Голиаф | - | 3 | 3 |
|  | 1879 | 416 | 2295 |
| Вспомогательные |  |  |  |
| МР-1 | 42 | 29 | 71 |
| РОМ | - | 1 | 1 |
| Р-1сп | 4 | 16 | 20 |
| У-1 | 172 | 97 | 269 |
| У-2 | 75 | 6 | 81 |
| М4-1 | 36 | 8 | 44 |
| Р-1бмв | 43 | 36 | 79 |
| Р-6 | 1 | - | 1 |
| ЛШ | 1 | - | 1 |
| Дорнье-Валь | 14 | 6 | 20 |
| НД-55 | 19 | - | 19 |
| Савойя | 8 | 5 | 13 |
| Ю-20 | - | 5 | 5 |
| ЮГ-1 попл. | 8 | 2 | 10 |
| Хейнкель попл. | 1 | - | 1 |
| Ансальдо | - | 2 | 2 |
|  | 2303 | 626 | 2929 (66,179) |

На 1 января 1931 г. в составе ВВС РККА числилось 269 У-1, из них 172 исправных. Последние У-1 прослужили в аэроклубах почти до 1935 г. (10667).

По состоянию на 1 января 1931 г. в составе ВВС РККА насчитывалось 258 исправных И-3, 21 неисправный, всего 279 машин. В начале 1932 г. на вооружении ВВС находилось 297 самолетов данного типа. В эксплуатации И-3 зарекомендовал себя как прочный, надежный истребитель. Но срок военной службы самолета оказался недолгим, и в конце 1934 г. последовал приказ о снятии его со снабжения ВВС РККА. Некоторое количество И-3 использовалось затем в летных школах. В авиации ВМФ И-3 практически не применяли, так как там основным истребителем являлся И-4 (10667).

По состоянию на 1 января 1931 г. в составе морской авиации числилось 19 КР-1. 12 самолетов находились на Балтике, 7 на Черном море, причем одну машину приписали к Опытному морскому отделу (ОМО) НИИ ВВС в Севастополе (11107).

Дополнительные полетные испытания КР-1 выявили достаточно большое количество дефектов, которые пришлось устранять уже в процессе эксплуатации. Отмечалась недостаточная герметичность корпуса летающей лодки, течь топливных баков, неисправность приборов, затрудненное складывание крыльев.

Установка вооружения велась одновременно с доработками самолета в начале 1931 г. Пулемет ПВ-1 калибра 7,62 мм разместили перед летчиком слева в специальной выемке фюзеляжа. Стандартную оборонительную турель ТУР-б поначалу предполагалось оснастить одним пулеметом ДА (Дегтярева, авиационный) калибра 7,62 мм, однако позднее все самолеты оснастили штатной спаренной установкой пулеметов ДА.

В зимний период КР-1 устанавливался на лыжи. Боковые поплавки при этом снимались и заменялись предохранительными дугами. Две основные лыжи крепились к сквозной трубе, проходящей через корпус лодки, маленькая хвостовая лыжа крепилась на специально предусмотренном кронштейне. Лыжи конструкции Жохова, изготовленные на московском авиазаводе №28 испытывали весной 1931 г. Позднее все КР-1 Балтийского флота на зиму были снабжены комплектом таких лыж.

Известно, что один КР-1, заводской № 348, в 1935 г. передали Управлению полярной авиации. С опознавательным знаком СССР-Н133 самолет эпизодически использовали для ведения ледовой разведки (11107).

Другие оборонные отрасли:

С 1 января 1931 г. для перехода к планированию по календарным годам в 1930 г. был введен особый квартал (3898).

1 января 1931 г. завод Ростсельмаш вступил в строй действующих и получил на этот год впервые с начала строительства государственный план выпуска продукции. 1 апреля 1931 г. приемочная комиссия приняла, а начальник Сельмашстроя Н.П. Глебов-Авилов сдал Ростовский-на-Дону завод сельхозмашиностроения в эксплуатацию. В этом документе (приемочный акт) впервые завод назван «Ростсельмаш».

После 16 съезда партии в стране начался мощный подъем колхозного движения. По темпам коллективизации Северный Кавказ, Средняя и Нижняя Волга были наиболее подготовленными для перехода к крупному коллективному земледелию. Сюда и направлял Сельмаш свою первую продукцию. По ряду причин реализация этого решения приостановилась. В сентябре 1930 года было принято решение о постройке завода всего на 10 тысяч комбайнов в год, в связи с этим объединили Комбайнстрой с Сельмашем. Для руководства строительством при Управлении Ростсельмаша был организован отдел капитального строительства во главе с Матвеевым М.С. В январе 1931 г., когда Сельмаш уже был в числе действующих предприятий, началось строительство цеха комбайнов площадью 4 га. Это явилось новым поворотом в судьбе Ростсельмаша – ему суждено стать лидером комбайностроения.

Новый цех готовился к пуску, а тем временем шла напряженная работа над созданием первого советского комбайна. Еще осенью 1929 г. началось его проектирование группой советских инженеров И.И. Зиминым (руководитель), П.И. Гурьяновым и А.А. Яковенко. Первый комбайн по чертежам этих конструкторов был собран на заводе «Красный Аксай». Его назвали «Колхоз». Летом 1930 г. он вышел на испытания. Рядом c ним работало несколько комбайнов американских фирм, и «Колхоз» не без успеха соперничал с «иностранцами».

Летом 1931 г. в опытной мастерской строящегося цеха комбайнов завершилась сборка двух комбайнов более совершенной конструкции, которые получили название Сталинец». На полях совхоза «Хуторок» Краснодарского края наши комбайны проходили испытания вместе с американскими комбайнами «Оливер», «Холт» и «Катерпиллер». Советские машины работали лучше и, в отличие от комбайнов всех зарубежных марок, имели возможность убирать не только хлеб, но и подсолнечник, кукурузу и просо. В январе 1932 г. в строй вступил сборочный цех комбайнов завода «Ростсельмаш», а в мае на поля страны был отправлен первый эшелон комбайнов «Сталинец–1». Построив «Ростсельмаш», страна не только перестала ввозить комбайны из–за границы, но и сама начала их экспортировать.

В 1937 г. весь мир показывал свои достижения на Всемирной промышленной выставке в Париже, куда «Ростсельмаш» отправил свой комбайн «Сталинец-1». Сложнее всего оказалось организовать его доставку до места проведения выставки – комбайн везли на открытой платформе, возле которой около каждой станции собиралось много желающих посмотреть на невиданную машину. В то время в каждом советском совхозе таких машин было больше, чем во всей Франции. По результатам выставке в Париже комбайну «Сталинец-1» была присуждена высшая награда – диплом «Grand Prix».

Ростсельмашевские комбайны завоевали большую популярность по всей стране. Передовые комбайнеры устанавливали на них мировые рекорды уборки. Например, в Чкаловской области за сезон убрали 6012 га (вместо 378 га), при этом было сэкономлено 16 тонн горючего. На сцепе двух комбайнов «Сталинец–1» было заменено 1637 человек, 373 лошади, 25 жаток, 25 молотилок, 25 веялок, 40 сортировок, а при уборке вручную на эту работу потребовалось бы 3323 человека.

В 1938 г. в Москве открылась сельскохозяйственная выставка, где «Ростсельмаш» получил диплом первой степени. 14 июня 1940 г. на главном конвейере был собран уже 50–тысячный комбайн «Cталинец–1».

Во время войны тысячи ростсельмашевцев уходили добровольцами на фронт, их места у станков занимали жены, сестры, дети. Цеха предприятия быстро перестраивались на выпуск военной продукции. Станки устанавливались без фундамента, на «лагах», позволявших производить демонтаж и перестановку оборудования в течение нескольких часов.

Когда немецкие войска были уже на подступах к Ростову, ростсельмашевцы выпускали продукцию для фронта и одновременно возводили оборонительные сооружения и бомбоубежища. 13 октября 1941 года коллективу Ростсельмаша был дан приказ начать демонтаж оборудования и отправку его в Ташкент. Эвакуация завода стала титанической работой. Вся заводская территория превратилась в сплошной поток движущихся грузов, которых доставляли с помощью лебедок, катков, авиации. Более 3500 вагонов потребовалось для эвакуации завода. 19 октября 1941 г. с завода выехала последняя группа работников во главе с директором Титаренко М.М.

В Ташкенте тоже вершился подвиг. Для размещения завода в Ташкенте были предоставлены площадки в разных частях города. Этого было не достаточно и часть оборудования пришлось отправлять в Узбекистан г. Чирчик в 60 км от Ташкента. Таким образом, в Узбекистане образовалось 4 филиала Ростсельмаша – 3 в Ташкенте и один в Чирчике.

На 33–й день после прибытия оборудования в Ташкент завод снова начал выпускать продукцию для фронта. Монтаж станков и конвейеров шел под открытым небом или в наскоро приспособленных сараях и других помещениях. На 35–й день непрерывной работы был выплавлен первый чугун. За 3 месяца на пустом пространстве площадью 12 тыс. кв. м выросли цеха перебазированного в тыл завода. Ростсельмаш давал фронту мины калибра 82 мм и 120 мм, боеголовки к снарядам РС (катюша), фугасные авиабомбы (ФАБы) 50 кг, 100 кг и 250 кг.

14 февраля 1943 года войска Южного фронта освободили Ростов. Город лежал в развалинах. Разрушены были почти все предприятия, в том числе Ростсельмаш и его поселок. Восемь суток перед сдачей немцы планомерно взрывали и жгли завод. В груды развалин превратились все цеха, жилые дома, дворец культуры на ул. Клубная, здание института Сельхозмашиностроения и т.д. Материальный ущерб, нанесенный заводу, составил свыше 180 млн. рублей.

23 февраля, на 10–й день освобождения стали работать первые 33 станка Ростсельмаша. Одновременно развернулась подготовка и по выпуску военной продукции, организован ремонт танков, тракторов, автомашин. Для восстановления завода пришлось расчистить 150 тысяч кубометров завалов, уложить 21 млн. кирпичей, 37 тысяч кубометров бетона, смонтировать 8 тысяч тонн металлоконструкций, уложить 185 тысяч кубометров кровли. За короткое время было введено в действие 145 тысяч кв. м. производственных площадей.

Пока шло интенсивное восстановление завода, сельмашевские специалисты Красниченко А.А., В.В. Прошунин и И.И. Попов создали конструкцию комбайна «Сталинец–6». А 30 апреля 1947 года в цехе уборочных машин были собраны новые комбайны «Сталинец–6». Разработчики новой конструкции получили звание Лауреатов Сталинской премии.

В середине 50-х годов в народном хозяйстве страны наметилась специализация промышленных предприятий. С августа 1955 г. согласно решению июльского Пленума ЦК КПСС «Ростсельмаш» стал специализироваться на выпуске зерноуборочных комбайнов. Были сняты с производства плуги и кукурузоуборочные комбайны, завод постепенно переходит на выпуск только зерноуборочных комбайнов.

В конце 1955 г. заводу было предложено начать подготовку выпуска новой уборочной машины – комбайна «РСМ-8». Также как и «Сталенец-1» и «Сталенец-6», этот комбайн был разработан конструкторами завода Ростсельмаш. Он имел большой захват жатки, большую пропускную способность молотилки. Штифтовой барабан был заменен бильным. Эти усовершенствования делали его более производительным. Комбайн «РСМ-8» производился чуть более года (конец 1956 г. – начало 1958 г.) и был выпушен в количестве 50 тысяч.

В марте 1958 г. завод получил новое ответственное задание – в пятимесячный срок перестроиться на выпуск самоходных комбайнов «СК-3». 15 марта в 17.30 с главного конвейера сошел последний комбайн «РСМ-8», а 12 июля, ровно через 100 рабочих дней, приемщик Министерства сельского хозяйства принял первые 27 самоходных комбайнов, изготовленные «Ростсельмашем» по разработкам конструкторов Таганрогского ГСКБ под руководством Изаксона. 24 января 1961 г. выпущен уже 100-тысячный самоходный комбайн СК-3.

В феврале 1962 г. «Ростсельмаш» начал выпуск следующей серийной модели – СК-4, которая превосходила предыдущую по производительности на 25%. На международной выставке в Лейпциге в 1963 г. машине был присужден диплом I-ой степени, в Чехословакии (1964 г.) модель завоевала медаль и в том же году в Венгрии получила высшую награду - «Серебряный Кубок». Комбайн СК-4 был признан самой награждаемой моделью среди зерноуборочных машин всего мира. В августе 1969 г. завод «Ростсельмаш» выпустил свой миллионный комбайн.

В 1973 г. завод осуществил переход на выпуск еще более новой модели комбайнов серии СК «Нива», представленной в нескольких модификациях: крутосклонная, рисоуборочная и др., предназначенные для работы в различных природных зонах, а также для уборки незерновых сельскохозяйственных культур. Кроме того, в этот период изготавливались томатоуборочные комбайны, молотилки для обработки льна, приспособления для уборки крупяных культур. В 70-е годы завод «Ростсельмаш» был полностью обновлен. Вследствие реконструкции завод превратился в специализированное предприятие, готовое обеспечить сельское хозяйство страны современной для того времени техникой.

К своему 50-летнему юбилею в 1979 г. завод занимал стабильное лидирующее положение в своей отрасли. В начале 80-х «Ростсельмаш» преступил к разработке и внедрению в производство высокоэффективных зерноуборочных комбайнов семейства «Дон». Это был уже седьмой по счету переход завода на производство новых машин. В феврале 1984 г. с главного конвейера «Ростсельмаша» сошел 2-миллионный комбайн, а уже в октябре 1986 г. в серийное производство была запущены первые «Доны» (11220).

1 января 1931 г. завод Ростсельмаш вступил в строй действующих и получил на этот год впервые с начала строительства государственный план выпуска продукции. 1 апреля 1931 г. приемочная комиссия приняла, а начальник Сельмашстроя Н.П. Глебов-Авилов сдал Ростовский-на-Дону завод сельхозмашиностроения в эксплуатацию. В этом документе (приемочный акт) впервые завод назван «Ростсельмаш».

21 июля 1929 завод производит первую продукцию. Страна прекращает закупать технику из-за рубежа, и начинает сама экспортировать свою продукцию. Дело в том, что в июле 1929 г. вошли в эксплуатацию первые 5 из 18 запроектированных цехов, что позволило заводу выдать первую партию крестьянских ходов по государственному акту приемки. Именно этот день считается днем рождения завода. В 1937 году проходит крупнейшая промышленная парижская выставка, куда РСМ отправляет свой комбайн «Сталинец-1». Ему присуждается Высшая награда — диплом GRAND PRIX. «Сталинцы» завоевали славу самой высокопроизводительной машины в мире (21167).

1 января 1931 г. по приказу «Союзверфи» № 429 от 29.12.1930 г. на базе отдела по проектированию судостроительных заводов и верфей «Судопроверфи» был создан ВО «Проектверфь» для проектирования реконструкции верфей. Затем - проектирование судостроительных заводов и верфей. Приказом НКТП № 746 от 31.05.1934г. утвержден Устав предприятия. По пр. НКОП № 011с от 28.01.1937г. «Проектверфь» переименована во 2-й ГПИ (2-й Государственный проектный институт (ГПИ-2) НКОП, НКСП, МСП, Всесоюзное объединение «Проектверфь» НКТП, ГСПИ «Союзпроектверфь», Проектная фирма (ПФ) «Союзпроектверфь» /г. Ленинград; г. Омск; г. Ленинград/), пр. № 271 от 3.08.1937г. утвержден новый Устав института. В 02.1939г. ГСПИ-2 2ГУ НКОП передан в ведение 1ГУ НКСП.

По приказу «Речсоюзверфи» № 87 от 3.05.1933г. Гипроверфь преобразована в Московское отделение Проектверфи в ведении «Союзверфи».

С 1931 г. велось проектирование Амурского судостроительного завода, его генплан4 необходимо было разработать к 13.04.1931 г. Генплан завода был разработан В.П. Костенко, он же разработал проект стапеля «0» для завода № 198, построенный к 1938г. С 1935г. институт приступил к проектированию новых опытовых бассейнов. В 04.1937г. разработан «Организационный план морской судостроительной промышленности на 1937- 43г.». По пр. НКОП № 0209 от 20.09.1937г. институту поручено рабочее проектирование завода № 402 НКОП, на площадке строительства завода организован филиал института. В 1940 г. разработаны комплексные проектные задания: на строительство трех судоремонтных баз ВМФ; судостроительно-судоремонтного завода ГУСМП в районе пролива Югорский Шар с наливной док-камерой, спроектированной впервые в мире. В, связи с начавшейся войной проекты не были осуществлены.

По пр. № 376с от 27.09.1938г. институту требовалось к 3.10.1938г. перепроектировать подводную часть нового стапеля завода № 189.

В соответствии с пост. ГКО № 99сс от 11.07.1941 г. ГПИ-2 НКСП был эвакуирован в Омск в помещения Автодорожного института. В 1941 г. разработан проект крупносерийного производства деревянных боевых катеров для завода № 640. В 1944г. институт реэвакуирован в Ленинград. В 06.1944г. в Николаеве создана группа проектировщиков для восстановления местных заводов, в 1945г. на ее базе создан Николаевский филиал ГСПИ-2.

В 1955г. назывался ГСПИ-2, в 1959г. - ГСПИ «Союзпроектверфь». В 2001 г. - ПФ «Союзпроектверфь», в 2006г. входил в состав ЦНИИТС.

После войны разработаны проекты восстановления николаевских ССЗ: № 444 и № 445, проект нового завода № 872. В 1955-61 г. спроектирован ССЗ в Хулудао, в 1959г. - Бохайский ССЗ (Китай); в 1962-64г. - завод промыслового судостроения в Бургасе (Болгария). С 1965г. проектировался (совместно с ЦНИИ-138) ССЗ в Висакхапатнаме (Индия). Проекты: реконструкции: стендового комплекса НИИ «Мортеплотехника», гальванического производства ФГУП «Электроприбор», производства ФГУП ОКБМ для выпуска парогенераторов КТП-6; строительства: цеха окраски СРЗ «Нерпа», блока цехов Царскосельского завода «София»; пункт долговременного хранения реакторных отсеков (РО) в губе Сайда, площадки временного хранения РО; ПО «Севмаш»: специализированные производства комплектующих для АПЛ, устройство средней стапельной линии Южного дока цеха № 50, магнитоизмерительный стенд. В 1988г. утвержден проект строительства завода «Прибой» (г. Советская Гавань). В 06.2006г. разработан проект реконструкции Северной верфи, включающий перевод на ее площадку мощностей Балтийского завода.

Управляющий (-1931 г.)- Н.Г. Оксман, (1936г.)- Т.В. Сафронов. Начальник (-7.09.1937г.)- Т.В. Сафронов, (7.09.1937-09.1938г.-)- А.С. Южаков, (1940-е)- В.П. Костенко. Директор (10.2001 г.)- С.П. Наседкин.

Зам. начальника (18.06.1941 г.-)- В.П. Костенко.

Гл. инженер (29.12.1930-31 г.)- А.И. Балкашин, (1.09.1931-25.02.1941; 1950-56г.)- В.П. Костенко (арестован),61 А. А. Борисов, (-2006-07г.-)-Р. Нихенбаум.

Гл. технолог по судостроению (1.10.1953-56г.)- В.П. Костенко.

Гл. инженеры проекта: (1936г.)- А.А. Борисов (завод № 402).

Начальники секторов: механического (1938г.)- Критский.139 (11982).

1 января 1931 г. в истории  ЭПРОНа  играет большую роль. Это рубеж от этапа создания организации к этапу разворота деятельности в объемах и масштабах, до сих пор не виданных в СССР. Именно 1 января 1931 г. Совет Труда и Обороны постановил передать Экспедицию подводных работ ( ЭПРОН ) со всем пассивом и активом из ведения ОГПУ в ведение НКПС, сохранив его отдельной хозяйственной организацией с правом юридического лица.

ЭПРОН  по этому постановлению сохранил свою военную структуру, организационные формы которой было поручено установить по соглашению между ОГПУ, НКПС и НКВМ. Старый устав  ЭПРОНа , утвержденный СТО 17 декабря 1926 г., был отменен, и НКПС предложено было утвердить новый. В итоге в результате всех реорганизаций и поглощений по состоянию на 1 апреля 1932 г.  ЭПРОН  представлял собой организацию в следующем виде:

- главное управление;

- московское отделение;

- северный округ, в состав которого входили: управление округа, ремонтно - производственные мастерские, строительный отдел округа, плавсредства, балтийская партия, архангельская партия, мурманская партия;

- южный округ, в состав которого входили: управление округа, строительный отдел округа, водолазный состав, мастерские, севастопольская партия, новороссийская партия и ее отделение, каспийская партия;

-дальневосточная партия;

- военно-морской водолазный техникум (в Балаклаве).

На этом завершаются процесс формирования  ЭПРОНа  и монополизация водолазного и судоподъемного дела в стране в пользу  ЭПРОНа  (15509).

Армия:

По состоянию на 1 января 1931 г. весь самолетный парк ВВС РККА состоял из обозначенных ниже типов и количества самолетов

Самолеты Исправн. Неисправ. Всего

ТБ-1 45 7 52

МР-1 42 29 71

Р-1 1214 303 1517

РОМ - 1 1

Р-5 26 4 30

Р-1сп 4 16 20

И-2 26 8 34

У-1 172 97 269

И-2бис 65 7 72

У-2 75 6 81

И-3 258 21 279

М4-1 36 8 44

И-4 138 12 150

Р-1 с БМВ 43 36 79

И-5 11 1 12

Р-6 1 - 1

ФС-IV 25 7 32

ЛШ 1 - 1

ФД-VII 10 1 11

Дорнье-Валь 14 6 20

ФД-XI 52 36 88

НД-55 19 - 19

Мартинсайд 2 1 3

Савойя 8 5 13

Хейнкель 2 1 3

Ю-20 - 5 5

Альбатрос 2 2 4

ЮГ-1(поплав.) 8 2 10

ЮГ-1 1 1 2

Хейнкель(попл.) 1 - 1

Ю-13 2 1 3

Фарман-Голиаф - 3 3

Ансальдо - 2 2

Итого 1879 416 2295

Итого 2303 626 2929

Всего: 2295+2929 = 5224, из них, исправных:1879 + 2303 = 4182; неисправных: 416+626 = 1042 (19566).

По состоянию на 1 января 1931 г. в составе ВВС числилось уже 52 ТБ-1, из которых 45 находились в летном состоянии. Летом самолеты приняли участие в маневрах на Украине, а в октябре ТБ-1 с успехом продемонстрировали немецкой военной делегации. К концу года количество этих бомбардировщиков в строевых частях достигло 155 экземпляров (11286).

К Новому году в ВВС РККА имелось уже 52 новых бомбардировщика, 45 из которых были исправны. Продолжалось доукомплектование 11-й бригады. После того, как обучили первые экипажи, самолеты стали принимать в Москве, прямо на заводском аэродроме. Так, в мае 1931 г. оттуда перегоняли машины летчики 51-й и 59-й эскадрилий. В Подмосковье, в Монино, формировали сразу две бригады - 17-ю и 23-ю. К этому времени тяжелобомбардировочные бригады стали иметь по четыре эскадрильи; общий штат составлял 50 бомбардировщиков (12036).

С 1 января 1931 г. один самолет ТБ-1 на колесном шасси числился у моряков. Затем поступило еще несколько машин, которые составили первый торпедный отряд в составе 9-й авиабригады Морских сил Черного моря. Именно в этом подразделении, базировавшемся на аэродроме Кача, провели первые испытания по сбросу при помощи парашютов торпед ВВС-15, мин ВОМИЗА-100 и сброса с бреющего полета торпед ВВС-12. Осенью 1931 г. на Балтике в 62-й эскадрилье 4-й авиабригады насчитывалось три ТБ-1П, которые использовали для испытаний сброса с бреющего полета низковысотных торпед ТАН-12. В 1932 г. началось формирование подразделений минно-торпедной авиации: на Балтике — 121-я эскадрилья, на Черном море — один отряд 124-й эскадрильи, на Тихом океане — уже упомянутый выше отряд П.И. Сучко. Кроме проведения торпедных атак, самолеты предполагалось использовать для постановки минных заграждений на предполагаемых путях передвижения неприятельских кораблей (11286).

На 1 января 1931 имелось 1517 Р-1, 20 Р-1СП, 79 Р-1БМВ и 71 МР-1. На начало 1931 г. пришелся пик численности Р-1 и его вариантов в ВВС (11923).

По состоянию на 1 января 1931 г. в составе морской авиации числились 8 ДВ дальней морской разведки и 8 ДВ бомбардировщиков. По другим данным, на 1 января 1931 г. числилось 20 ДВ (14/6), на 1 января 1932 г. - 19 ДВ (14/5), на 1 января 1933 г. - 18 ДВ (11/7) (11961).

На 1 января 1931 г. советские Военно-Морские Силы насчитывали 3 линкора, 4 крейсера, 17 эсминцев, 16 субмарин и небольшое число других боевых, вспомогательных и учебных судов. Общий тоннаж боевых кораблей составлял всего 130 тыс. тонн (Сводная ведомость общей численности судового состава Военно-Морского Флота СССР по состоянию на 1.01.1931 (приложение к письму Народного Комиссара Иностранных Дел СССР Литвинова Генеральному секретарю Лиги Наций Друммонду, 25.04.1931) //ДВП СССР. Т. 14. С. 279) (22725).

Жизнь и внутренняя политика:

1 января 1931 был пущен Ростсельмаш (1348,199).

1 января 1931 пущен в строй Ростовский завод сельскохозяйственных машин (4962).

Не ранее 1 января 1931 г.

Заявление следователю СО ОГПУ И. Черток от арестованного за «руководство террористической группой» инженера С. А. Предтеченского. Не ранее 1 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Не ранее 1 января 1931 г.

Пом. нач. IV отдела СО ОГПУ тов. Черток

Я и Н. А. Доллежаль 28-го декабря 1930 г. из камеры № 126 были переведены в камеру № 47. В этот же день вечером к нам был подсажен Н. Д. Кондратьев, представившийся нам как председатель Т.К.П.

Я лично, просидев до этого 2 месяца в одиночке впервые встречаюсь с представителем Т.К.П., а Н. А. Доллежаль, сидевший до этого в общих камерах встречался с некоторыми представителями этой партии. На этой почве возник разговор, из которого со слов Кондратьева выяснилось, что при первых его показаниях в СО ОГПУ ему удалось удачно обойти вопрос об отношении Т.К.П. к 1) интервенции, 2) организации восстаний и военных групп, 3) заграничным деньгам. Фронт, по его словам, прорвал Юровский, давший по этим вопросам свои показания за последние дни. Такая позиция Юровского заставила и его, Кондратьева, частично отступить «для выравнивания фронта». Такое положение вопроса видимо очень сильно беспокоило Кондратьева, и он возвращался к этому вопросу не один раз. В процессе разговоров на эти темы Кондратьев уверенно взял под сомненье правильность позиции полного разоружения и признания своей вины, доказывая, что такое положение ничем пока не оправдано и правильность его не доказана.

Развивая эту тему[,] Кондратьев бранил какого-то летчика по фамилии Гудимов, сидевшего с ним в августе и сентябре п[рошлого] г. и усиленно ему рекомендовавшего путь полного признания. По сведениям Кондратьева этот же летчик сидел последовательно с рядом крупных деятелей Т.К.П., добиваясь разными доводами признания ими выдвигаемых им положений и признания и разоружения.

В настоящее время он с досадой вспоминает о нем и жалеет, что его послушался и был с ним излишне откровенен, в частности, передав ему адреса некоторых его заграничных знакомых[,] и дискуссию с ним в вопрос[е] о возможности при помощи Гудимова на аэроплане скрыться за границу. Досада эта еще сильнее сказалась в нем, когда я подтвердил ему, что с похожим на этого летчика человеком сидел и я, и нисколько не раскаиваюсь в том, что выбрал путь полного разоружения и сказал все до конца. Эту свою позицию я обосновал соответствующим образом, и если эти обоснования Вас интересуют, могу их изложить дополнительно.

Далее Кондратьев в процессе колебания и сомнения выдвигал вариант отказа от своих показаний, сделанных им под впечатлением показания Юровского.

На основании своего личного опыта я не советовал ему это делать, так как это может только осложнить его положение. Все эти разговоры сильно повлияли на позицию Н. А. Доллежаль, который под влиянием разговоров со мною, стал на путь признания и довел бы его до конца. Поддерживая позицию Кондратьева, он неоднократно подтверждал, что раскаивается, что стал на этот путь и начал говорить. Больше того, на другой день, 1-го с.г., после того, как от нас взяли Кондратьева, он задал мне вопрос, как я думаю, какими соображениями руководствовались Вы, переводя и его ко мне в камеру. На фоне разговоров Кондратьева о летчике, я был поставлен не в очень удобное положение. Во всяком случае разговоры Кондратьева в известной степени укрепили колебания Н. А. Доллежаль и усложнили мое положение в этом вопросе.

Далее, говоря об Л. К. Рамзине, Кондратьев неоднократно бранил его «слабовольным болтуном», перешедшим в своих показаниях все границы здравого смысла и здорового чувства самосохранения, достаточно прозрачно намекал, что в этих вопросах вряд ли поможет откровенность в признаниях. Он сообщил также после одного из вызовов на допрос, что все дело Промпартии передали в ЭКУ с Л. К. Рамзиным во главе, а в СО ОГПУ осталась только боевая организация Промпартии. Из этого он сделал вывод, что ЭКУ использует на работе всех специалистов Промпартии, а мы и Т.К.П., переданные в СО, видимо обречены на более суровые наказания, о чем он для себя никаких иллюзий не строит. Такого рода прогноз, не повлияв в основном на мое решение говорить всю правду до конца, да я ее уже и сказал, тем не менее весьма резко сказался не только на настроении Н. А. Доллежаль, но и на моем.

С. А. Предтеченский

Верно: И. Черток

ЦА ФСБ РФ. Ф. Р-42280. Т. 5. Л. 36-38. Машинописная копия записки С. А. Предшеченского, заверенная И. Черток. Датируется по содержанию (18744).

За рубежом:

1 января 1931 над Гобденом (Онтарио, Канада) пролетел объект, из передней части которого исходил сильный свет, освещавший верхушки деревьев. Стремительно развернулся и исчез (3712).

Авиапромышленность:

3 января 1931 П.И.Б. письмом N СН 10/с пред. РВС направил доклад "О создании междуведомственного органа по делам ВФ". Дело в том, что с образованием ВОГФ, подчиненного непосредственно СТО, было создано искусственное разъединение военного и гражданского ВФ (1027,53).

3 января 1931 Начальник ВВС РККА писал за № СН 10/с Председателю РВС Союза ССР

О создании междуведомственного органа по делам Воздушного Флота

ДОКЛАД

С образованием Всесоюзного Объединения Гражданского Воздушного Флота, подчиенного непосредственно СТО, создано искусственное раз"единение гражданского и военного воздушных флотов.

Прежде координация мероприятий по военному и гражданскому воздушным флотам достигалась вхождением Инспекции в состав Военных Воздушных бил. Совершенно естественно, с ростом Гражданского Воздушного Флотаг намеченного планом развития» преднее положение оказалось неудовлетворительным. Но вместе с тем искусственное разъединение двух управлений, работающих в одной и той же области, создает целый ряд труднностей.

Само собой разумеется, что вопросы размещения заказов у авиационной промышленности на самолеты и моторы, у других органов промышленности на горючее, аэронавигационные приборы, электрооборудование, приборы зажигания и т.д. требуют какого-то об"единения, разрешения спорных вопросов, возникающих иногда в виду недостаточных производственных возможностей. Еще большая необходимость объединения деятельности возникает по вопросам устройства аэродромов, их оборудования, сети школ, дислокации таковых, их устройства, пропускной способности и т.д.

Мною делаются попытки в порядке согласования достигнуть некоторого контакта с Всесоюзным Объединением Гражданского Воздушного Флота. Однако во многих случаях вопросы не могут быть мною разрешены или согласованы по целому ряду причин.

Поэтому представлялось бы чрезвычайно целесообразным и необходимым создание междуведомственного органа, ибо в противном случае все вопросы разрешаются случай ним порядком или в различных органах Госплана или в случайно образуемых комиссиях или, решаются законодательными органами по представлению или Всесоюзного Объединения Гражданского Воздушного Флота или НКВ Мора.

Считал бы целесообразным образрвение Совета по Делам Воздушного Флота, подчиненного непосредственно СНК или СТО, работающего под Вашим председательством, для равсмотрения и решения вопросов, касающихся Воздушного Флота, т.е. Управления ВВС РККА, Всесоюзного Об"единения Гражданского Воздушного Флота, Всесоюзного Авиационного Об"единения и Осо-авиадоша в части авиации.

Состав такого Совета мог бы образоваться из руководителей этих органов с включением представителя Госплана, Нар-компочтеля НКПС и ВСНХ. Означенное представляв на Ваше рассмотрение.

Начальник Военных Воздушных Сил РККА /Баранов/

Резолюция К.Е.В.:

Нужно подумать, 4/1-31 г. (10756).

ЦДСА. - ф. 4, 1931 г., оп. 1. Дд. 1256, л.12 и 13 /обр/

Другие оборонные отрасли:

3 января 1931 г. Постановление Президиума ВСНХ СССР о состоянии Сталинградского тракторного завода (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 1. Д. 5249. Л. 2) (12417).

3 января 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 1. 1. О ходе подготовки к строительству 1931 г. (Каменев, Зиновьев). 8. б) О переделке линкора «Фрунзе» под плавучую батарею, в) О достройке крейсера «Бутаков». (Муклевич). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 1, 3) (12342).

Внешняя политика:

3 января 1931 г.

Об изменении «позиции» Ж. Бале в пользу «политического и экономического сближения» Франции и СССР. (Выписка из дневника советского Полпредства). 3 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 7

3 января 1931 г.

Секретно

Выписка

из дневника Полпредства С.С.С.Р. во Франции

№ 9/С от 3.1.31 г.

...Ж. БАЛЕ. Бале — сотрудник «Ля Репюблик», «Бюллетень Котидьен» и автор большой статьи о Пятилетке в «Эропеэн» — Вам известен.

Он нам заявил следующее. В течение нескольких последних лет его отношение к С.С.С.Р. было довольно сдержанное, но в настоящее время он в корне изменил свою позицию. Он полагает, что необходимо стремиться к политическому и экономическому сближению Франции и СССР. Знаток России и Востока вообще, он желал бы способствовать этому сближению. Так как в новом министерстве у него есть личные друзья, между прочим, министр Лейг, то он решил добиться отправки его, в качестве официального члена французской миссии, в Москву. Ему очень бы хотелось поехать в СССР в качестве коммерческого агента. С этой целью он обратился уже к Лейгу, который якобы поддерживает его проект, но посоветовал ему поговорить с Брианом и Бертелло. Когда мы обратили его внимание на то, что в Москве существует уже французский коммерческий агент Кифер, замешанный в дело промышленной партии, то Бале заметил, что советское правительство должно было бы потребовать отзыва Кифера. Мы, конечно, не дали ему на это никакого ответа, посоветовав ему по этому вопросу переговорить непосредственно с Кэ д’Орсэ. Бале обещал держать нас в курсе своих переговоров.

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 7. Машинописная копия того времени. Вверху слева карандашом написаны исходящий № 27020 и дата «11/1-31 г.». Гриф секретности машинописью. Внизу делопроизводственная помета машинописью (столбцом) «3 экз. 1 — т. Литвинову 1 — т. Крестинскому 1—3[-й] Запади. Отд.» (18825).

За рубежом:

3 января 1931 сотни фермеров штурмовали маленький город в Арканзасе требуя пищи (2100).

Жизнь внутренняя политика:

4 января 1931 года Торгсин получил всесоюзный статус, а 14 июня открыл двери советским гражданам, которые вначале могли покупать в Торгсине только на царский золотой чекан. Поистине революционный поворот в истории объединения произошел в конце 1931 года, когда правительство разрешило советским гражданам покупать товары в Торгсине в обмен на бытовое золото.

Автором идеи продаж на бытовое золото был директор столичного универмага N1 Ефрем Владимирович Курлянд, который в марте 1931 года обратился с этим предложением к руководству Наркомата внешней торговли. 3 ноября 1931 года Политбюро поручило Наркомвнешторгу СССР организовать в магазинах Торгсина скупку бытового золота в обмен на товары. Специальная комиссия, куда вошли Розенгольц (Наркомвнешторг), Гринько (Наркомфин), Серебровский (Союззолото), Калманович, Дерибас (ОПТУ), должна была определить районы деятельности Торгсина по скупке золотых предметов и методы расчета. В декабре 1931 года универмаг N 1 в Москве с устного разрешения председателя правления Торгсина М. И. Шкляра начал продавать товары советским гражданам в обмен на бытовое золото. 10 декабря 1931 года вышло Постановление СНК СССР "О предоставлении Всесоюзному объединению "Торгсин" права производства операций по покупке драгоценных металлов (золота). Хотя со временем последовали разрешения принимать от населения также и серебро, платину, бриллианты и другие драгоценные камни, именно золото сыграло главную роль в истории Торгсина. Всего за четыре года (1932-1935) люди снесли в него почти 100 тонн чистого золота! (11458).

За рубежом:

4 января 1931 близ Атлантик-Сити, Нью Джерси, США, состоялся полет самолета, оснащенного 10 небольшими ракетными ускорителями. Пилотировал William Swan (2990).

Другие оборонные отрасли:

5 января 1931 г. головная черноморская подводная лодка Революционер вступила в строй, а летом того же года Черноморский флот пополнился Спартаковцем и Якобинцем. Их испытывали государственные комиссии, которые возглавлял Н. И. Кюн (10700).

5 января 1931. у деревни Павшино и на склонах Поклонной горы закончились проводимые по приказу Ворошилова испытания В-26 (так называли английские «шеститонники» в СССР), которые шли с 24 декабря 1930 по. В испытаниях приняли участие три машины — 215/1, 214/2, 216/3. Всесторонним их обследованием занималась «спецкомиссия по новым танкам для РККА» подчиненная лично Ворошилову. Выводы специалистов, под руководством С. Гинзбурга, были довольно сдержанными. Но после демонстрации двух танков В-26 высшее командование Красной Армии впало в такой восторг, что неизменно возникал вопрос об оснащении РККА только этими танками. В англичан верили гораздо сильнее, чем в «своих», а поскольку создателем Mk A, была ведущая танкостроительная фирма мира, этот довод перевешивал все остальные (11809).

Внешняя политика:

5 января 1931 г.

Письмо Д. Г. Штерна в отдел печати НКИД СССР о публикации «через третье лицо» журнальной статьи о процессе «Промпартии». 5 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

5 января 1931 г.

Секретно

ОТДЕЛ ПЕЧАТИ НКИД

тов. Аренсу

Копии: т.т. Литвинову, Крестинскому, Штейну

Уважаемый Товарищ,

Как я в свое время писал, я предпринял ряд шагов о продвижении в некоторые журналы статей, посвященных процессу «промпартии». В настоящий момент один из этих материалов, проведенный при помощи третьего лица, помещен в журнале «Ди дейтче Републик». Статья совершенно категорически устанавливает подготовку интервенции. Указывается, что имел место международный заговор против советского государства, в котором участвовали финансовые и военные круги. Процесс является большой заслугой перед человечеством, т. к. нанес удар военной угрозе. Очень гнусную роль во всем этом сыграли продажные журналистические перья, оплачиваемые мировым финансовым капиталом. Помимо этой статьи в том же номере имеется и вторая, озаглавленная [«]ревизия генеральной линии[»]. К ней мы никакого отношения не имеем. В ближайшие дни выяснится судьба статей в органе «Гиршдункеровских профсоюзов» и «Политик унд Гезелынафт».

С товарищеским приветом

Д. Штерн

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 33. Д. 8. Л. 22. Машинописный подлинник на бланке Полпредства СССР в Германии, подпись — автограф. Гриф секретности и дата машинописью, исходящий номер «№ 55» от руки в графе бланка. Вверху листа написаны от руки входящий номер и дата получения документа «8/I-31 т.», рукописная помета «архив», подпись-росчерк Миронова (18891).

Авиапромышленность:

6 января 1931 года на итоговом заседании комиссии обсуждался и был утвержден Проект постановления для внесения в Политбюро который в целом явился плодом компромисса представленных в ней сил. В вопросе размещения главной базы принимался вариант группы Мехоношина - Поволжье. Разделение дирижаблей на военные и гражданские не предусматривалось, против чего присутствовавший на заседании Ворошилов, по-видимому, не возражал. Переговоры о технической помощи поручалось начать в Германии, Италии и США. Трудно объяснить появление в производственном графике двух цельнометаллических кораблей, постройку которых надлежало закончить к концу пятилетки: это шло вразрез с мнением большинства членов комиссии. Отдельным пунктом устанавливалось распределение бюджетных ассигнований на 1931-1933 годы: соответственно 15, 30 и 55 млн рублей.

Политбюро, рассмотрев проект на заседании 15 января, воздержалось от его принятия, хотя бы и с поправками: видимо, что-то в нём принципиально не устраивало партийное руководство, но что именно - неизвестно. Тем не менее выделение 15 млн рублей на 1931 год было подтверждено, а поручение провести «дальнейшую разработку вопроса о дирижаблестроении» дали комиссии в составе Гольцмана, Тухачевского, Баранова, Мартиновича и нескольких новых участников, представлявших различные ведомства. На это отводилось два месяца (23193).

Другие оборонные отрасли:

6 января 1931 г. на ХПЗ прошло заседание правления завода по утверждению производственной программы танко-тракторостроения в 1931 г., на котором, в частности, было принято решение об изготовлении в минимальный срок (кустарным путем) 4—5 машин, после чего установить законченный тип конструкции Т-24. Первый корпус танка с Ижорского завода на ХПЗ поступил в конце января 1931 г. (акт приемки №1 от 28 января 1931 г.). В заключении по приемке говорилось: «Принимая во внимание, что присланный корпус первый, на котором должны выявиться все неполадки как на ГИЗ-е (Государственный Ижорский завод. — Прим. авт.), так и на ХПЗ, Комиссия считает возможным принять корпус №1 условно, но обратить самое серьезное внимание ГИЗ-а на строжайшее выполнение временных технических условий..." (12303).

6 января 1931 г. на заседании аэросанной подсекции секции зимнего и водномоторного транспорта «Автодора» был заслушан доклад по обследованию производства аэросаней на заводе № 28. Присутствующие постановили организовать испытательный пробег деревянных аэросаней НАТИ постройки завода «Пропеллер» и металлических ЦАГИ выпуска завода им. Марти. Однако, в связи с изменением профиля завода, мероприятие потеряло актуальность – и пробег не состоялся. Правда, в 1933 г. на устроенном «Автодором» в Москве слёте аэросаней и вездеходов присутствовали аэросани НАТИ-IХ(б), которые, согласно сообщениям в прессе, пришли в Москву своим ходом из Чебоксар (18640).

Внешняя политика:

6 января 1931 г.

Директивы отдела печати НКИД СССР Д. Г. Штерну по поводу публикации статей и материалов о процессе «Промпартии» в Германии. 6 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 15. П. 33. Д. 8. Л. 30-31

6 января 1931 г.

Секретно

Отдел печати Н.К.И.Д.

6 января 31 г.

№ 27013

Тов. Штерну

Берлин

1.  При сем прилагается статья тов. Луначарского для Ионаса. Она прилагается одновременно в русском тексте и в немецком переводе, причем, как Вы увидите, при переводе сделаны небольшие сокращения. Если бы Вы считали необходимым из статьи что[-]либо удалить, в особенности, по соображениям места в журнале, то тов. Луначарский и мы с этим заранее согласны. Мы надеемся, что статья Ионасу понравится.

2.  С Вайнбергом в свое время здесь велся подробный разговор. Кроме того, мы Вам о нем писали. Здесь несомненно какое[-]то недоразумение. Вайнберг ставит, очевидно, вопрос так: сколько мы хотим истратить. На такой вопрос можно только ответить: ничего, ибо совершенно ясно, что мы хотели бы иметь наименьшие затраты в валюте. Вайнбергу здесь было объяснено, что в зависимости от содержания его брошюры (поэтому от него требовался подробный план) и от издательства мы готовы будем пойти на финансовые жертвы. Поэтому большая просьба прислать нам вполне конкретное предложение, которое должно заключать: 1) Название издательства, 2) Размер брошюры и тираж и 3) Содержание оной. Немедленно после получения от Вас этих указаний с названием суммы, мы Вам дадим свой исчерпывающий ответ. Пока же мы ничего не можем сказать, ибо и по содержанию брошюры[,] и по финансовой стороне Вайнберг Вам не дает никаких конкретных указаний.

3.  Вопрос о помещении <статей> за подписью наших выдающихся хозяйственников в буржуазной печати — вопрос принципиальный и требующий разрешения соответствующих инстанций. Поэтому мы Вам по поводу статей для «Берзен Цейтунг» пока ничего сказать не можем.

4.  Агентство Конти за последнее время стало распространять всякие небылицы про СССР. Так мы судим на основании, например, сообщения Конти из Бухареста. Так как агентство Конти все-таки является детищем Вольфа, то надо этим попыткам найти новое убежище для анти-советской информации в корне положить предел. Однако, ввиду того, что отсюда нам трудно судить о характере анти-советских заметок Конти, ибо мы бюллетеней Конти не получаем, а судим лишь по отрывочным сведениям, то способы воздействия на Вольфа предоставляются всецело Вашему усмотрению.

5.  Очень благодарны Вам за Ваше сообщение о Максе Фишере. Кстати, мы здесь «ДАЦ», «Фоссише» и «Франкфуртер» получаем в так называемой «Райхсаусгабэ». Поэтому просьба в случаях, если Вы заметите, что в этих изданиях пропущено что-либо об СССР, имевшееся в ординарных номерах газет, нам об этом сообщать.

(Аренс)

(Миронов)

АВП РФ. Ф. 056. On. 15. П. 33. Д. 8. Л. 30-31. Машинописная копия того времени. Гриф секретности и дата машинописью, исходящий номер от руки. На Л. 31 внизу слева делопроизводственная помета машинописью (столбцом) «4 экз. 1 — т. Штерну 1 — т. Литвинову 1 — т. Крестинскому 1 — в дело» (18892).

6 января 1931 г.

Письмо Ж. Л. Аренса В. Н. Баркову о корреспонденциях из Москвы и необходимости конспирации при связи Полпредства СССР в Париже с издателями. 6 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф.056. On. 16.П.34.Д. 14. Л. 4-5

6 января 1931 г.

Секретно

Отдел Печати Н.К.И.Д.

6 января 1931 г.

№27012

Тов. Баркову

Париж

1.  Мы Вам в свое время писали о том, чтобы Вы поговорили с[о] связанными с нами предприятиями, дабы добиться их согласия на помещение регулярных корреспонденций из Москвы, которые будет составлять Люциани. Несмотря на то, что прошло уже больше месяца, мы до сих пор не имеем от Вас ответа по этому вопросу. Между тем, подобные корреспонденции, писанные в Москве, являются лучшим проводником информации об СССР. Не откажите срочно снестись с соответствующими предприятиями и предложить им хотя [бы] два раза в месяц помещать корреспонденции Люциани, за которые они должны платить ему обычную во Франции ставку за газетные статьи. Так как этот расход не превысит нескольких сот франков в месяц, то я не сомневаюсь, что, при известном нажиме с нашей стороны, соответствующие предприятия согласятся на наше предложение. Корреспондирование в этих предприятиях не исключает, понятно, возможности связать Люциани с другими газетами, указанными в Вашем последнем письме.

2.   Из ВОКСа нам сообщили, что статьи для «Монд»а давно уже посланы. Неужели редакция их не получила? Кстати, присылайте нам, как это было раньше, несколько экземпляров «Монд»а. Пришлите нам также все статьи, которые появились или появятся во французской прессе о процессе Промпартии.

3. Ввиду болезни одного из товарищей, с которым необходимо согласовать вопрос об издании стенографических отчетов о процессе, я смогу дать Вам ответ только через несколько дней, который передам по телеграфу. Жду Вашего ответа на мой вопрос о переводе стенограмм на французский язык. Возьмется ли Париж это выполнить и сколько это будет стоить? Не удалось ли Вам выяснить в разговорах с Домиником и Валуа[,] какого характера будут их предисловия и будут ли они в основном приемлемы для нас. От этого зависит до известной степени решение этого вопроса. Если сможете — сообщите ответ по телеграфу.

Во всех переговорах по поводу издания стенограмм процесса необходимо избегать непосредственного контакта Полпредства с издателями. Вы должны поставить дело так, чтобы Полпредству не смогли приписать инициативы в издании этой книги. Поэтому ведите все переговоры через посредников, которые должны выступать в переговорах с издателями. как инициаторы издания стенограмм процесса.

4. Мы уже указывали Вам, что получаем очень нерегулярно бюллетени Вашего бюро печати. Просьба адресовать их непосредственно нам, так как в противном случае они гуляют по разным отделам и застревают на долгое время.

(Аренс)

АВП РФ. Ф.056. On. 16.П.34.Д. 14. Л. 4-5. Машинописная копня того времени. Гриф секретности машинописью. Исходящий номер вписан от руки. На Л. 5 внизу слева делопроизводственная помета машинописью (столбцом) «А экз. 1 — тов. Баркову, 1 — тов. Литвинову, 1 — тов. Крестинскому, 1 — в дело» (18826).

За рубежом:

6 января 1931 итальянский генерал Итало Бальбо возглавляет первый групповой полет через Южную Атлантику . Двенадцать S.55 Savoia-Marchetti летают из Португальской Гвинеи в Бразилию (20804).

Авиапромышленность:

В начале января 1931 года самолет МИ3-М17 сделал первые заводские полеты (6918).

Авиапромышленность:

7 января 1931 был создан Экспериментальный институт НКТП Гроховского или его прообраз (2166,56).

Другие оборонные отрасли:

7 января 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 22. 6. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 25 декабря 1930 г., пр. № 21, п. 20). (Политбюро... Т. 2. С. 113) (12416).

7 января 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение о приступе в 1931 г. к строительству шести заводов синтетического каучука и расширении производства каучука из каучуконосов (12265).

7 января 1931 г. Протокол ПБ № 22 п.27А: О производстве синтетического каучука (Павлуновский, Максимов, Микоян; ПБ от 25-12-1930, протокол № 21, п.12-а). Решено: а) 1. Приступить в 1931 г. к строительству шести заводов синтетического каучука по спиртовому методу с годовой производительностью 10.000 тонн каждый. 2. Признать целесообразным организацию треста синтетического каучука для непосредственного руководства проектированием строительства, оборудованием и пуском заводов. 3. Поручить СТО немедленно принять меры к созданию сырьевой базы для заводов синтетического каучука. 4. Все остальные вопросы, связанные с производством синтетического каучука, передать на рассмотрение в советском порядке (15869).

Протокол заседания Политбюро #22, 1931 г.

Постановление ЦК по натуральному каучуку

1. Год работы с каучуконосами в целях организации промышленности по производству натурального каучука в СССР привел к большим положительным результатам. Установлено, что Советский Союз обладает высокоэффективными каучуконосными растениями, конкурентоспособными с так называемыми мировыми каучуками, что к настоящему времени разработаны и действуют заводские установки по производству натурального каучука и полученный из растений каучук является промышленным каучуком высокого качества. Исходя из этого, ЦК ВКП(б) предлагает ВСНХ СССР на ближайшие годы сосредоточить главное внимание на основных высокоэффективных каучуконосных растениях (тау-сагыз, кендырь, гваюла).

2. Расширить производимую в данный момент организацию плантаций по тау-сагызу с тем, чтобы в течение 3-4 лет довести их площади минимум до 60-70 тыс. гектар с выходом сырья в 1935 году для 40-45 тыс. тонн каучука. Обязать трест "Каучуконос" всесторонне и полностью в течение весенних и летних месяцев исследовать заросли тау-сагыза с тем, чтобы к осени 1931 года располагать исчерпывающими данными.

3. Организовать производство по добыче каучука из кендыря с полной утилизацией его листьев, что должно привести к производству до 10 000 тонн каучука.

4. Создать плантации по гваюле в тот же срок (3-4 года) в пределах 20 000-25 000 гектаров, для чего провести в течение 1931 года все необходимые изыскательные работы, обеспечивающие по климатическим и прочим условиям успешное культивирование гваюлы.

5. Форсировать создание плантаций гуттаперчевого дерева с тем, чтобы в течение 5-летнего срока довести количество растений до 200 000 штук...

7. Вследствие того, что флора СССР на каучуконосность не изучена, что при ее исследовании возможны новые обнаружения эффективных каучуконосов, признать необходимым проведение в 1931-1932 гг. изучения растительности Союза...

10. Профсоюзу химиков оказывать всемерное содействие тресту "Каучуконос" по созданию и развитию плантационного и заводского хозяйства и научно-исследовательских работ (19549).

7 января 1931

п. 27: О производстве каучука

а) синтетического

(ПБ от 25.ХII.30 г., пр. № 21, п. 12-а).

(Павлуновский, Максимов, Микоян).

б) растительного

(ПБ от 25.ХII.30 г., пр. № 21, п. 12-б).

(Ворошилов, Макагон, Яковлев).

а) 1. Приступить в 1931 году к строительству 6-ти заводов синтетического каучука по спиртовому методу с годовой производительностью 10.000 тонн каждый.

2. Признать целесообразным организацию треста синтетического каучука для непосредственного руководства проектированием строительства, оборудованием и пуском заводов.

3. Поручить СТО немедленно принять меры к созданию сырьевой базы для заводов синтетического каучука.

4. Все остальные вопросы, связанные с производством синтетического каучука, передать на рассмотрение в советском порядке.

б) Утвердить представленный комиссией проект постановления по натуральному каучуку (см. приложение № 1).

Приложение № 1

к п. 27, пр. ПБ № 22.

Постановление ЦК по натуральному каучуку.

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 7 января 1931 г.)

1. Год работы с каучуконосами в целях организации промышленности по производству натурального каучука в СССР привел к большим положительным результатам. Установлено, что Советский Союз обладает высокоэффективными каучуконосными растениями, конкурентно способными с так называемыми мировыми каучуками, что к настоящему времени разработаны и действуют заводские установки по производству натурального каучука и полученный из растений каучук является промышленным каучуком высокого качества.

Исходя из этого ЦК ВКП(б) предлагает ВСНХ СССР на ближайшие годы сосредоточить главное внимание на основных высокоэффективных каучуконосных растениях (тау-сагыз, кендырь, гвайюлла).

2. Расширить проводимую в данный момент организацию плантаций по тау-сагызу с тем, чтобы в течение 3-4 лет довести их площади минимум до 60-70 тыс. гектар с выходом сырья в 1935 году для 40-45 тыс. тонн каучука.

Обязать трест “Каучуконос” всесторонне и полностью в течение весенних и летних месяцев, исследовать заросли тау-сагыза с тем, чтобы к осени 1931 года располагать исчерпывающими данными.

3. Организовать производство по добыче каучука из кендыря с полной утилизацией его листьев, как отходов от производства Новлубтреста, что должно привести к получению, при полном освоении площадей, до 10.000 тонн каучука. НКЗ СССР обеспечить выполнение постановления П.Б. о доведении площадей кендыря в 1933 году до 300.000 гектар с тем, чтобы запроектированные на 1931 г. 40.000 га были бы полностью осуществлены. Поручить СНК обеспечить это мероприятие необходимыми денежными средствами.

4. Создать плантации по гвайюлле в тот же срок (3-4 года) в пределах 20-25.000 гектар, для чего провести в течение 1931 года все необходимые изыскательные работы, обеспечивающие по климатическим и прочим условиям успешное культивирование гвайюллы с тем, чтобы в 1931 г. было освоено не менее 1.500 га.

5. Форсировать создание плантаций гуттаперчевого дерева — “эйкомии” с тем, чтобы в течение 5-летнего срока довести количество растений до 200.000 штук.

6. Продолжать научно-исследовательскую и опытную работу по хондрилле и ваточникам, обеспечив полузаводские эксперименты достаточными плантационными площадями. Расширение плантационного хозяйства производить в дальнейшем в зависимости от результатов опытных работ,

7. Вследствие того, что флора СССР на каучуконосность не изучена, что при ее исследовании возможны новые обнаружения эффективных каучуконосов, признать необходимым проведение в 1931-1932 г.г. пересмотра растительности Союза. Для руководства этой работой создать комиссию в составе т.т. Манцева, Макагон и Вавилова (академик).

8. Не позже 1-го августа 1931 года заслушать на ПБ доклад о ходе выполнения принятых решений.

9. Одновременно с развитием плантаций обязать Трест “Каучуконос” максимального без ущерба для каучукпромхозов, развить деятельность по производству каучука с тем, чтобы в 1931 г. располагать сырьем для получения 2,5 тыс. тонн каучука и в 1932 г. — 5 тыс. тонн.

10. Профсоюзу химиков оказывать всемерное содействие тресту “Каучуконос” по созданию и развитию плантационного и заводского хозяйства и научно-исследовательских работ (18322).

За рубежом:

7 января 1931 Гай Мензис совершает первый самостоятельный беспосадочный перелет через Тасман (из Австралии в Новую Зеландию ) за 11 часов 45 минут, совершив аварийную посадку на своем Avro Sports Avian на западном побережье Новой Зеландии (20804).

Авиапромышленность:

8/11 января 1931 года помощник начальника 1 управления Хрипин писал письмо N У1/20с начальнику ВВС Черного моря.

В январе 1931 года в Севастополь поступят на государственные испытания нижеследующие опытные самолеты:

| Наименование | габариты в метрах |  |  | Прибытие в | Приблизительн. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| самолетов | размах | длина | высота | Севастополь | срок окончан. | полетн. |
|  |  |  |  |  |  | часов на |
|  |  |  |  |  |  | испытан. |
| МДР-2 с 2 БМВ-6 | 27,7 | 17 | 5.5 | 15 января 31 г. | 15 марта | 50-60 |
| МТБ-1 с 2 БМВ-6 | 32,4 | 17 | 6,4 | 20 января 31 г. | 25 марта | 45-50 |
| МТБ-1 на поплавках |  |  |  |  |  |  |
| с 2 БМВ-6 | 28,7 | 18 | 6,8 | 20 февраля 31 г. | 10 апреля | 35-40 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 130-150 |

Испытания будет проводить 2-й отдел НИИ. (2979,2).

Другие оборонные отрасли:

8 января 1931 на Поклонной горе руководство РККА знакомилось с зарубежными образцами боевой и транспортной техники, среди которых быор по крайней мере два мотоцикла повышенной проходимости Триумф-бездорожье и Мотоциклет-вездеход (7690,17).

8 января 1931 г. на небольшом подмосковном полигоне возле Поклонной горы было отмечено небывалое скопление представителей высшего командования РККА и МВО. По личному приглашению наркома К. Ворошилова они прибыли сюда для ознакомления с привезенными из-за рубежа в 1930 г. образцами перспективной боевой техники, доставленной усилиями «закупочной комиссии».

Вниманию прибывших предлагались:

«Шестиколесные автомобили разных производителей — 8 шт.;

Нормальные автомобили — 2 шт.;

Специальный автомобиль «Ситроен» — 1 шт.;

Мотоциклы — 3 шт.;

6-тонный танки — 2 шт.;

12-тонный танк — 1 шт.;

Тракторы — 3 шт.;

Забронированная легковая машина «Форд» — 1 шт.

Всего — 21 машина».

Несмотря на то что планировалось начать мероприятие в 10 часов утра, из-за сильного мороза показ заморских диковин был задержан. Только после полудня, переговариваясь о чем-то своем, военные выбрались из теплого помещения и проследовали вдоль строя боевых машин, вполуха слушая С. Гинзбурга, кратко рассказывавшего об особенностях того или иного образца. Из вежливости они осмотрели все экспонаты, но ни один из представленных образцов не вызвал их особого интереса. Ничем не привлекли их сначала и небольшие двухбашенные танки, купленные у фирмы «Виккерс». После экскурсии военные заняли свои места на смотровой площадке, водители сели за рычаги и по команде Ворошилова запустили двигатели. Первыми выступали многоосные грузовики и забронированный «Форд». Они неуклюже покрутились на заснеженной целине и один за другим скрылись за ограждением. Но вот на трассу, вздымая столбы ной пыли, выскочил небольшой танк. Он прытко прося мимо смотровой площадки, затем развернулся, перепрыгнул через окоп; немного замешкавшись, свалил довольно толстую сосну, порвал забор из колючей проволоки и, развернувшись почти на месте, рванул к финишу напрямик через кустарник, густо обсыпанный снегом. Что тут началось! Восторгам военных, казалось, не будет конца. Этот маленький, но чрезвычайно прыткий танк покорил их сердца. Тут же отстановили дальнейший показ, потребовав повторить заезд и выпустить на трассу второй танк...Это и стало как бы последним аккордом, итогом полигонных испытаний танков В-26 (такой индекс получили британские «шеститонники» в СССР). Испытания проводились по приказу К. Ворошилова с 24/XII—30 г. по 5/1—1931 г. в балке у деревни Павшино и на склонах Поклонной горы. В испытаниях приняли участие три танка - М°№ 215/1, 214/2 и 216/3. Всесторонним их обследованием занималась «спецкомиссия по новым танкам для РККА», подчиненная лично наркомвоен-мору. Руководил работой комиссии С. Гинзбург. Выводы специалистов, входивших в состав комиссии по испытаниям, были довольно сдержанными (10733,163).

8 января 1931 года, на полигоне возле Поклонной горы было отмечено небывалое скопление представителей высшего командования РККА и МВО. По личному приказанию наркома К. Ворошилова все они прибыли с целью ознакомления с привезенными из-за границы образцами перспективной боевой техники, закупленной усилиями комиссии.

Осмотрев образцы и получив краткие пояснения С. Гинзбурга, военные заняли места на смотровой площадке. После показа бронеавтомобилей на трассу, вздымая столбы снежной пыли, выскочил небольшой танк. Он весьма прытко пронесся мимо смотровой, затем развернулся, перемахнул через окоп, немного замешкавшись, свалил довольно толстую сосну, порвал колючую проволоку на кольях и, вновь развернувшись помчался к финишу прямо через кусты.

Восторгам военных не было конца. Этот мелкий прыткий танк покорил их сердца. Тут же прекратили дальнейший показ, потребовали повторить заезд и выпустить на трассу второй танк.

Этот заезд перед высшим комсоставом РККА был последним шагом в полигонных испытаниях В-26 (так называли английские «шеститонники» в СССР) (11809).

8—11 января (причем 9-11 уже велся показ только танков) 1931 машины В-26 привели многих высших чинов РККА в такой восторг, что неизменно возник вопрос об оснащении Красной армии только этими танками. В заграницу верили сильнее, чем в собственные силы, а поскольку создателем Мк. Е. была ведущая танкостроительная фирма мира, этот довод перевешивал все остальные в спорах о перспективах развития (10733,164).

8 января 19313-я сессия ЦИК 5-го созыва приняла постановление «Народнохозяйственный план СССР на 1931 г. (контрольные цифры)» (12265).

Жизнь и внутренняя политика:

8 января 1931. Газета "Вечерняя Москва" сообщала: "С 15 января гужевой транспорт Моск. вы переводится на ночную работу (с 8 часов вечера до 6 часов утра). Возчики, имеющие право езды в дневное время, будут снабжены специальными удостоверениями" (18724).

За рубежом:

8 января в 1931 году первый полёт прототипа лёгкого транспортного самолета «S-32» (компания «Letov», Чехословакия), регистрационный номер OK-ADA. Самолёт представлял собой высокоплан с тремя радиальными двигателями «Walter» "Mars" мощностью 107 кВт (145 л.с.), способный перевозить пять пассажиров. У него был квадратный пузатый фюзеляж с каркасом из стальных трубок и покрытый холстом, закрытая кабина пилотов, фиксированное шасси, два двигателя в гондолах под крылом, третий на носу, и уродливым прямоугольным хвостом. Винты были двухлопастными, вначале деревянные, потом металлические. У прототипа «S-32» были проблемы с балансом. Центр тяжести был слишком смещен назад. Поэтому на последующих серийных самолетах центральный двигатель переехал почти метр вперед (15003).

8 января 1931 в Порт-оф-Спейн, Тринидад, открывается аэропорт Пиарко, будущий международный аэропорт Пиарко.

8 января 1931 Ватикан осудил контроль над рождаемостью (3481).

8 января 1931 папа римский Пий XI издал энциклику против разводов и любых форм контроля за рождаемостью (4962).

Другие оборонные отрасли:

9 января 1931 г. последовало распоряжение К. Ворошилова «...решить наконец вопрос об целесообразности организации производства В-26 в СССР...”. Но о принятии танка на вооружение еще не говорилось. Тогда же С. Гинзбург получил приказ в срок не позднее трех дней предоставить Наркомвоенмору перечень отмеченных в ходе испытаний достоинств и недостатков В-26 по сравнению с находящимся в изготовлении перспективным Т-19 (10733,165).

9 января 1931 г. первый образец N 229 (№1) доставили на буксире в распоряжение Испытательной группы УММ РККА со склада №37. Поначалу он был достаточно холодно принят членами комиссии под руководством С. Гинзбурга, находившимися под впечатлением от весьма успешных испытаний 6-тонных танков «Виккерс». Позже отношение к 12-тонному танку изменилось в лучшую сторону. От английской стороны на испытаниях присутствовал майор Одди.

Уже отмечалось, что еще при проведении сдаточных испытаний танка в Англии был выявлен нагрев планетарного демультипликатора, установленного за коробкой передач, но из-за острой нехватки времени отгрузку в СССР первой машины произвели в таком виде. При разборке демультипликатора обнаружили разрушение крепежных деталей и явный износ шлицевого соединения вала и втулки фланца соединительной муфты. Наиболее вероятной причиной сочли некачественный монтаж и подгонку этих элементов при сборке машины в Англии. Полностью устранить дефект на месте не удалось. Представитель фирмы майор Одди отмечал в своем отчете:

«Эта машина (танк №229) имела эпициклический вал с дефектной профилировкой, т.к. я первоначально согласовал с русской комиссией оставить этот вал на машине, пока профилировка окончательно не срежется, тогда мы и заменим его присланными новым валом и соединениями.

Профилировка вышеуказанного дефектного вала срезалась до того, как машина проделала вышеуказанный пробег, и мы теперь установили новый вал и соединения.

Опять-таки, эпицикл на этой машине функционировал прекрасно в обоих направлениях (прямой и низком) во все время пробега.

Ни разу он не давал признаков перегрева и в дополнение никаких установок не было сделано к торсионной ленте эпицикла, управлению и вилке расцепления во все время пробега» (15745).

9 января 1931 г. штаб ВМС представил начальнику штаба райхсвера Адаму «ответный» доклад, сделанный капитаном 3-го ранга И. Лицманом. Он изложил причину осторожного подхода «райхсмарине» к проблеме взаимоотношений с СССР. Признав обоснованность повышенного интереса райхсвера к РККА на случай ведения войны на суше, он подчеркнул зависимость германского флота от доминировавших на море Великобритании и США, а это требовало «определенной сдержанности по отношению к России», к тому же вставала проблема Финляндии, которая испытывала неприязненные отношения к СССР и опасалась его. Поэтому при более тесных отношениях с Советским Союзом могли бы пострадать и отлаженные связи с Финляндией, которым Германия придавала очень большое значение (18265).

Внешняя политика:

9 января 1931 г. штаб ВМС представил начальнику штаба райхсвера Адаму «ответный» доклад, сделанный капитаном 3-го ранга И. Лицманом. Он изложил причину осторожного подхода «райхсмарине» к проблеме взаимоотношений с СССР. Признав обоснованность повышенного интереса райхсвера к РККА на случай ведения войны на суше, он подчеркнул зависимость германского флота от доминировавших на море Великобритании и США, а это требовало «определенной сдержанности по отношению к России», К тому же вставала проблема Финляндии, которая испытывала неприязненные отношения к СССР и опасалась его. Поэтому при более тесных отношениях с Советским Союзом могли бы пострадать и отлаженные связи с Финляндией, которым Германия придавала очень большое значение (11784).

За рубежом:

9 января 1931 Соглашение Пратт-Макартур определяет военно - морские военно-воздушные силы ВМС США как элемент флота, который движется вместе с флотом и помогает ему выполнять свои задачи. Соглашение разрешает длительные споры между армией США и военно-морским флотом по поводу роли морской авиации в общей национальной обороне, а также внутренние дебаты военно-морского флота о роли военно-морской авиации (20804).

Армия:

10 января 1931 РВС СССР утвердил уточненный календарный план строительства РККА на 1931-1933 (3960,15).

10 января в 1931 году Революционный Военный Совет СССР утверждает уточненный календарный план строительства Рабоче-Крестьянской Красной Армии на 1931—1933 (15005).

10 января. Протокол Реввоенсовета № 3. 1. Уточненный календарный план строительства РККА на 1931-32-33 гг. (Шапошников). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 17-18) (12342).

10 января 1931 на заседании РВСС поручил "Штабу РККА на основе обмена мнений и принятых поправок окончательно уточнить план реконструкции РККА на 1931-1932-1933 гг. и 1 марта доложить РВСС для внесения на рассмотрение Правительства". На этой стадии планирование вооруженных сил военного времени оказывалось тесно увязанным с параметрами армии мирного времени. РВСС принял осторожное решение: "Численность армии мирного времени на конец пятилетки (1933 г.) определить в 750 тыс. человек. При докладе Правительству особо доложить, в какой мере эта численность не обеспечивает развертывание армии по варианту конца пятилетки" (Протокол № 3 заседания РВС СССР от 10.01.1930 // Там же. Л. 18.).

Подготовка доклада в Комиссию обороны затянулась. 27 марта Реввоенсовет заслушал доклад Триандафиллова, в котором были объединены два вопроса повестки дня - численность РККА мирного времени, оргмероприятия 1931-1933 гг. и новые формирования 1931 г. К согласию прийти не удалось. "Считая необходимым еще раз самым тщательным образом обсудить представленные Штабом РККА соображения и расчеты о численности и организации армии на конец пятилетки", РВСС поручил специальной комиссии (Ворошилов, Гамарник, Каменев, Баранов, Триандафиллов, Левичев) вновь рассмотреть "весь вопрос" и вынести по нему окончательное решение от имени совета (Протокол № 13 заседания РВС СССР от 27.03.1931 // Там же. Л. 156. Протокол № 13 заседания РВС СССР от 27.03.1931 // Там же. Л. 156.). По итогам этих работ 6 апреля Ворошилов издал постановление "О численности РККА мирного времени на конец пятилетки и о порядке новых формирований" (Согласно протоколу № 14 (п. 13), на заседании 3 апреля РВС принял к сведению это постановление (Там же. Л. 188). Либо Ворошилов подписал постановление с трехдневным запозданием, либо секретарь РВСС Литуновкий при составлении протокола внес в него несуществующий факт оглашения постановления. Оно не было приобщено к оригиналам протоколов, п текст его неизвестен. По всей вероятности, планы по армии мирного времени далеко вышли за пределы 750 тыс. человек на 1933 г. Известно, что численность на 1932 г. была определена в 800 гас. человек (Протокол № 22 заседания РВС СССР от 14.06.1931 // Там же. Л. 311)). Предложения военного ведомства, по всей вероятности, были переданы в Комиссию обороны. Если КО и приняла решение по этому вопросу, то оно было предварительным: состав армии мирного времени не мог быть утвержден прежде параметров мобилизационного развертывания или безотносительно к ним (22725).

10 января 1931 К.Е.В. и Пред. ВСНХ Г.К.О. по исполнение ноябрьского решения ПБ по танкам предложили создать комиссию вы составе Уборевича, Павлуновского, Мартиновича, Тухачевского и Халепского для детального рассмотрения программы строительства танков в военнное время (9089,136).

10 января 1931 Политбюро образовало комиссию ВСНХ и НКВМ по танкам (Уборевич, Павлуновский, Мартинович, Тухачевский, Халепский) для "предварительного рассмотрения вопроса о развертывании танкостроения на военное время". Предложения комиссии Уборевича были приняты Ворошиловым и Орджоникидзе и 20 февраля утверждены Политбюро (за исключением пункта "о технической помощи"). Обширное постановление "О танковой программе" устанавливало технические характеристики танкетки, малого и среднего танка, размещение заказов по заводам, объемы потребностей в броне и т. д. Объемы выпуска танков на 1931 г. определялись в точном соответствии с решением Политбюро от 30 ноября 1930 г. (Протокол № 23 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.01.1931 // РГА СПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д 9 Л. 119; Протокол № 27 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 27.02.1931 // Там же. Л. 140; Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О танковой программе", 20.02.1931 // Там же. Л. 151-156.). Вероятно, несколько позже, весной 1932 г., правительство утвердило мобзаявку НКВМ, предусматривавшую производство в первый год войны 13 800 малых и 2000 средних танков, 15 000 танкеток (тяжелые танки прорыва разрабатывались, но к лету опытные образцы еще не были изготовлены) (См.: Постановление РВС СССР "О формированиях в военное время", 27.06.1931 // РГВА Ф. 40442. Оп. 2. Д 9. Л. 14. Следуя в русле этих решений, в конце апреля 1931 г. РВСС принял постановление "О танковой программе", которое было предложено заседанию КО 4 мая, а затем вновь рассмотрено Реввоенсоветом (Протокол № 15 заседания РВС СССР от 28.04.1931 // Там же. Ф. 4. Оп. 18. Д 20. Л. 232; 11ротокол № 16 заседания РВС СССР от 08.05.1931 // Там же. Л. 254. Текст постановления, посвященного в основном номенклатуре образцов танкового вооружения, см. Там же. Л. 259-262)). 22725.

Жизнь и внутренняя политика:

10 января 1931 ЦИК принял постановления: «По отчету об исполнении единого государственного бюджета СССР за 1928/29 г.», «О едином финансовом плане и едином государственном бюджете СССР на 1931 г.», «По докладу о мероприятиях по подготовке квалифицированной рабочей силы для народного хозяйства СССР» (12265).

10 января 1931 г. Постановлением СНК допускалась выплата премий не более чем раз в месяц. Развитию социалистического соревнования уделялось большое место в коллективных договорах. Устанавливались категории работников и нормы премирования. Число факторов премирования должно было быть максимально ограниченным. Премия не должна была превращаться в постоянную добавку к заработной плате, выплачиваться не чаще одного раза в полугодие (21332).

10 января 1931 г.

Из протокола допроса профессора В. И. Худякова о его знакомстве с Л. К. Рамзиным и деятельности последнего во время пребывания в Париже летом 1927 г. 10 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

ЦА ФСБ РФ. Ф. Р-42280. Т. 3. Л. 322-323

10 января 1931 г.

С проф. Л. К. Рамзиным я встретился в Париже в августе 1927 г., когда он направлялся через Париж в Америку. За это время разговоров о Промпартии у меня с ним не было, но он в достаточно туманных выражениях говорил об имеющей место быть в ближайшем будущем организации политического характера, возглавляемой преимущественно инженерно-техническим персоналом.

О своей задаче он мне не говорил, но сказал, что не худо бы повидаться в Париже с кем-либо из лиц, имеющих касание к б[ывшим] русским промышленникам. Я ответил, что лично я ни с кем из них не знаком, но что инженер Парижского Торгпредства Шенталь Ульрих Адольфович, давно живущий во Франции, может быть полезен в этом деле.

После моего разговора с Шенталь, последний имел, по его словам, беседу с Рамзиным, и свидание состоялось. С кем именно, точно не знаю, так как при свидании не был. А Шенталь назвал две фамилии — Рябушинский и Второв.

Далее Рамзин имел ряд свиданий с владельцами фирм, имеющих дело с Торгпредством — «Стейн», «Бабкок-Вилькокс», «Speco». В Торгпредстве в то время говорили, что французские промышленники предполагают организовать общество для постройки в СССР крупных электростанций. Шенталь сообщил мне, что по его сведениям во главе этого объединения станет владелец фирмы «Speco» Жорж Прат. Жорж Прат часто бывал по делам в Торгпредстве и по техническим вопросам иногда имел дело со мной.

Во время пребывания в Париже Рамзин почти ежедневно бывал в Торгпредстве, чрезвычайно интенсивно интересовался делами его — в отношении смет и предложений на предмет оборудования электростанций. В один из его визитов в Торгпредство он встретился в комнате, где я занимался, с Прат и Шенталь. Все мы перешли в кабинет Шенталь, как совершенно изолированное помещение, и там Рамзин и Прат говорили по вопросу энергетики в СССР и постройке станций.

Впоследствии Шенталь передавал мне, что было какое-то совещание французов, на котором присутствовал Рамзин, и что ему предполагали поручить одну из руководящих ролей в этом деле.

В Москве Рамзин говорил (в январе [19]28 г.), что он давал свой отзыв о целесообразности привлечения Французского Общества к постройке станций в СССР. Что такое привлечение Французского Общества в 1928 г. имело место, подтверждается моим разговором весной 1928 г. с Председателем Энергостроя И. П. Цишевски[м], сообщившим мне, что французы действительно хотели организовать такое Общество.

По приезде в конце декабря 1927 г. в Москву я вскоре получил от Наркомторга извещение, что мое обратное возвращение для работы в Парижском Торгпредстве является крайне желательным. Такое предложение со стороны Торгпредства повторялось неоднократно до августа 1928 г. Со своей стороны проф. Рамзин также дал отзыв о крайней желательности моей работы как специалиста по пылевидному топливу. Мне известно, что об этом он говорил с Энергостроем, Энергоцентром и писал в Наркомторг, в Электроимпорт. Рамзин же дал поручительство в моей лояльности Соввласти. Мне он по этому поводу сообщил, что ему желательно иметь своего человека в Париже для исполнения разного рода поручений технического характера.

В сентябре 1928 г. выяснилось, что моя командировка в Париж не состоится. С этого времени попыток к поездке за границу не возобновлялось, и связь с заграничными кругами осуществлялась самим Рамзиным и командируемыми инженерами.

В. Худяков 10/1-31 г.

ЦА ФСБ РФ. Ф. Р-42280. Т. 3. Л. 322-323. Машинописная копия того времени протокола допроса В. И. Худякова, который проводил следователь СО ОГПУ И. Черток (18745).

10 января 1931 Киргизская АССР. Из Ат-Башинского района бежало в Китай более 200 киргизов, организовавших впоследствии басмаческую банду в 40 чел. (10687).

Внешняя политика:

10 января 1931 г.

Письмо Д. Г. Штерна Ж. Л. Аренсу с оценками вышедших в нацистской и бульварной германской прессе статей о процессе «Промпартии». 10 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 33. Д. 8. Л. 50-50 об.

10 января 1931 г.

Секретно

ОТДЕЛ ПЕЧАТИ НКИД

Тов. Аренсу

Копии: т.т. Литвинову, Крестинскому, Штейну

Уважаемый Товарищ,

Бюро Шустермана прислало мне за последние дни ряд вырезок, заслуживающих внимания.

- «Дер дейтче Форвертс», орган дейтч-национальных профсоюзов, помещает статью, посвященную процессу «Промпартии». В статье указывается, что Советский Союз проводит грандиозный эксперимент, стоящий огромных лишений населения, но имеющий огромное влияние на весь мир. Большевики в своем стремлении ускорить темп индустриализации отнеслись с огромным доверием к старым опытным инженерам. Этим, однако, воспользовались иностранные промышленные круги, а также Франция, заинтересованная в получении аннулированных большевиками займов. Уже давно было установлено, что французский генеральный штаб участвовал в заговоре. Францпра не могло дементировать ряда фактов, в частности того, что русским инженерам была обещана поддержка Франции, в случае их провала. Этим и объясняется то обстоятельство, что арестованные во всем сознались, т. к. они увидели, что французы их бросили на произвол судьбы. Задачей Франции является ослабление России с целью полной изоляции Германии. Отсюда вытекает тождественность германских и советских интересов.

- Бульварный «Клейне Журналь» помещает большое сообщение, озаглавленное «Что происходит во французском посольстве <в Берлине>». Указывается, что спешно отозван, в связи с скандалом, морской атташе де Прево. Далее отозван корректный и порядочный офицер ген[ерал] Турне и вместо него военным атташе назначен матерый разведчик и крупный работник Отдела по Шпионажу французского Генштаба Шаполи. Он проводил большую работу, направленную против Германии в Сааре и Силезии. Далее отозван финансовый атташе Шевалье, который вместе с торговым атташе Лефевром, отозвание которого предстоит, наносили большой ущерб германскому народному хозяйству, давая в Париж ложные сообщения о предстоящем падении курса германских ценностей, что было ими использовано для спекуляции германскими акциями. Оба они были замешаны вместе со своим покровителем Тардье в устриковском скандале.

- «Фелькише Беобахтер» под большим заголовком «Все французские министры продажны» приводит сообщение, направленное против Тардье и содержащее очень резкие эпитеты, как шибер и проч.

- «Дейтче Тагесцейтунг» помещает сенсационное разоблачение о том, что в Данциге якобы существует польская тайная военная школа, функционирующая под прикрытием лиги польской культуры. Основанием для этого разоблачения является заявление какого-то студента, направленное якобы в польские военные органы, с просьбой предоставить ему возможность проходить курс военного обучения в польской военной школе в Данциге.

По наведенным мною справкам, все эти сообщения в основном не соответствуют действительности, исключая лишь личности Шаполи и отозвания военного морского, военного и финансового атташе.

С товарищеским приветом

Д. Штерн

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 33. Д. 8. Л. 50-50 об. Машинописный подлинник на бланке Полпредства СССР в Германии, подпись — автограф. Гриф секретности и дата машинописью, исходящий номер «№ 80» от руки в графе бланка. Вверху Л. 30 написаны от руки входящий номер и дата получения документа «15/I-31 г.», подпись-росчерк Миронова (18893).

Авиапромышленность:

11 января 1931 г. Р-ЗЛД с АПК-1 с новым трубчатым магазином на три снаряда, установленным параллельно стволу вместе с другими перспективными видами вооружения с нею ознакомились члены Реввоенсовета СССР и представители командования Красной Армии. Летчик Иванов сделал четыре выстрела шрапнелью по рукаву, буксировавшемуся другим самолетом. Перезарядку осуществлял летнаб, дергая за трос. Он же должен был в полете, высовываясь за борт, укладывать новые боеприпасы в магазин. Сведений о попаданиях обнаружить не удалось.

Упоминания об испытаниях ДРП на Р-ЗЛД встречаются в документах до конца 1931 г. Но надежность динамореактивной пушки в то время была невысока, так же как точность стрельбы из нее. В то же время применение ДРП требовало значительного увеличения прочности планера самолета. Широкого распространения они не получили и на Р-3 в строевых частях не устанавливались (11985).

11 января 1931 года были начаты наземные испытания КАСКР-2. В этот день замерили тягу винта при различных оборотах мотора. При полном газе новый двигатель обеспечил 400 кгс тяги, на 80 кгс больше, чем при старом (10224,33).

11 января 1931 г. модифицированный автожир КАСКР-1 «Красный инженер» начал проходить испытания, и вскоре, 2 мая 1931 г., Н. И. Камову удалось добиться, чтобы автожир был продемонстрирован членам правительства во главе в И. В. Сталиным, поддержавшим работы Н. И. Камова по автожирам. Об этом подробно рассказано в книге «Камов», подготовленной Ю. А. Савин-ским к 100-летию со дня рождения Н. И. Камова. Всего на автожире КАСКР-2 летчиком Д. А. Кошицем было совершено 90 полетов, достигнута скорость 110 км/ч и высота 450 м (10736).

11 января 1931 г. с новым мотором автожир, который стал называться КАСКР-2, впервые поднялся в воздух. 21 мая 1931 г. на Центральном аэродроме в Тушино автожир Камова и Скрижинского участвовал в показе новейшей авиационной техники руководству страны. Сталин, Ворошилов и Молотов обходили длинную шеренгу истребителей и бомбардировщиков, а замыкал «парад» необычный винтокрылый аппарат. Камов сам доложил Сталину о машине, и «лучший друг советских авиаторов» очень заинтересовался КАСКРом. Поддержал конструктора эффектным полетом и Кошиц. Сделав три круга над аэродромом, летчик красиво спланировал и посадил КАСКР-2 вблизи трибуны с членами правительства, совершив пробег на посадке всего в несколько метров. Позже Баранов рассказывал, что автожир очень понравился высокому руководству и, в первую очередь, Сталину (11860).

11 января в 1931 году первый полёт автожира «КАСКР-2» с двигателем "Титан" (235 л.с.). Построен Камовым вместе с Н. К.Скрижинским, отсюда и название – «КАСКР» (Камов - Скрижинский)

11 января 1931 г. начались испытания КАСКР-2 (предыдущий, соответственно, КАСКР-1). Практически сразу на нем начал летать новый летчик С.А. Корзинщиков, впоследствии испытавший многие советские опытные автожиры. Более мощный двигатель заметно повысил способности КАСКРа — разбег составлял 20 метров в течение 5-6 секунд, а максимальная высота, достигнутая 13 января, составила 230 метров (20361).

11 января 1931 СНК постановил относить новостройки ГВФ к первоочередным и подлежащими внеочередному снабжению (356,417).

С 3 декабря 1930 года по 11 января 1931 года и с 2 марта 1931 года по 22 марта 1931 года в НИАПе были проведены испытания опытной партии 2-кг осколочных бомб (3326).

11 января 1931 года в НИАПе закончились испытания бомб осколочно-химических, корпус стальной; корпус железный, насыпные осколки - бомба осколочная и осколочно-химическая; корпус сталистого чугуна, наружная поверхность корпуса рифленая, которые проходили с 13 декабря 1930 года (3326).

11 января 1931 года была проведена демонстрация наркому Ворошилову отечественных десантных парашютов Гроховского…………….После демонстрации Баранов поднял вопрос о переводе Гроховского в его распоряжение на что и получил согласие бывшего зампреда Уборевича (6769, 29-31).

Другие оборонные отрасли:

11 января 1931 г. С. Гинзбург докладывал в НКВМД:

«...испытанный англ[ийский] В-26 имеет следующие положительные черты:

По мотору: Хорошая приемистость, хорошая смазка, хорошая система питания, наличие воздушного охлаждения, малая высота мотора...

По коробке скоростей: простая схема передач, достаточное количество скоростей, удобная схема переключения;

Компактные и надежные бортовые фрикционы..., хорошо У работает движитель вследствие цевочного ведения треков... | Простота и надежность конструкции ведущего колеси, ленивца, тележек подвески и механизма натяжения гусеницы...

По корпусу: простая и довольно выгодная в производстве форма корпуса...

По вооружению: хороший оптический прицел, превосходя-Ц' щий имеющийся для вооружения танков Т-18 и Т-19...

Отрицательные особенности:

Возможность чрезмерного развития оборотов двигателя вследствие отсутствия регулятора оборотов и его контроля...

Невозможность проведения форсирования мотора принятыми методами, без внесения значительных изменений в его конструкцию...

Доступность к обслуживанию механизмов мотора только снаружи, что не позволяет проводить текущий ремонт в бою без риска жизнью членов экипажа.

Большое время разбронировки для доступа к механизмам двигателя и трансмиссии...

Имевшиеся случаи обрыва клапанов, как следствие чрезмерного развития оборотов двигателя...

Отказ в работе однодискового сцепления после пробега 350-400 км.

Отказ в пуске мотора при температуре ниже -7 гр. Пускался только буксировкой... Необходимо усовершенствовать карбюратор и магнето... Периодическое чихание двигателя прирезком изменении оборотов двигателя...

При глушении мотора имеет место продолжение его работы от самовоспламенения смеси от накалившегося корпуса мотора, или окалины...

Сбрасывает третью скорость: недостаточна ширина шестерен этой передачи и недоработка стопора...

Забрызгивает маслом тормозные ленты. Масло пробивается через уплотнения коробки ведущего колеса... Сминаются и крошатся концы реборд катков... Слабое сцепление гусеницы по снежному покрову — нужны шпоры...

Недоработана система обзора из башни — нет кругового обзора. Невозможно установить наблюдательную башенку командира танка...

Отсутствует нормальная видимость у водителя при езде с закрытыми передними щитами...

Малая толщина вертикального бронирования танка — 8-12,7 мм...

ОБЩИЙ ВЫВОД

Движитель и трансмиссия танка при условии их доработки представляют собой надежные и простые аггрегаты вполне соответствующие требованиям к легким скоростным танкам РККА...

Очень компактный мотор вследствие затрудненного его обслуживания и доступности при осмотрах и ремонте является недостаточно подходящим для установки на танк... Конструкция мотора не позволяет осуществить увеличение его мощности путем форсирования без изменения его конструкции...

Однако танк В-26, несмотря на рассмотренные недостатки, способен развить высокую скорость и маневренность и является без сомнения лучшим образцом из всех известных в настоящее время образцов заграничных танков...»

Вывод о целесообразности производства танка В-26 по результатам испытаний был сделан следующий:

«В настоящее время в СССР имеются два типа конструкций перспективных малых танков:

— на заводе «Большевик» достраивается танк Т-19;

— танк В-26, прошедший первый цикл зимних испытаний. При примерно равном весе, скоростных и тяговых возможностях, Т-19 имеет:

а. Преимущества:

— мотор вертикального типа с регулятором в 100 л.с. и весьма удобным расположением, имеющим доступ для обслуживания как снаружи, так и изнутри;

— более надежные для танка система двойного зажигания и двойная серия свечей;

— более мощное вооружение и бронирование при той же массе;

— более быстрая возможность освоения производства, особенно с точки зрения мотора;

б. Недостатки:

Худшая компактность, недостаточная простота конструкции трансмиссии и подвески, худшие катки, тележки и гусеничные цепи... Больший вес элементов подвески и трансмиссии.

в. Представляется наиболее совершенной конструкция малого танка с корпусом и мотором Т-19, а трансмиссией и 'движителем от В-26.

г. Освоение производства В-26 в СССР потребует:

— изготовление нового комплекта чертежей вмиллиметровом масштабе...

— проектирование и изготовление новой технологической оснастки под отечественные возможности...

— привлечение иностранного опыта для освоения производства танка и особенно — мотора...

д. Освоение производства Г-79 в его неизменном виде потребует:

— проектирования технологического процесса и частично — приспособлений

— рабочие чертежи и дополнительный опыт производства будут получены в результате доводки опытной машины...

е. Организация производства нового типа танка по типу двух рассмотренных потребует:

— составление проекта танка;

— изготовление рабочих чертежей на подвеску танка В-26 и его трансмиссию;

— проектирование и изготовление оснастки на производство.

Сравнивая объемы работ следует признать, что по срокам выполнения и стоимости наиболее приемлемо для производства освоение Т-19, затем — комбинированный танк и самый сложный — танк В-26.

ОБЩИЙ ВЫВОД:

а. Немедленно начать проектирование нового малого танка на основании конструкций танков Т-19 и В-26... В основе мотор, корпус и вооружение от Т-19, движитель и трансмиссия от В-26;

б. Провести совместные испытания Т-19 и В-26 для более полного выявления их положительных и отрицательных качеств...» (10733,168).

К похожему выводу пришла и группа слушателей академии ВАММ, которая была ознакомлена с документацией на танк. Однако они обратили внимание в первую очередь на некоторые особенности танка В-26 (правое расположение водителя, специальный двигатель воздушного охлаждения, который будет плохо работать жарким летом, и дюймовые размеры), «обычные для буржуазной Англии, но нетерпимые для Советской страны...». Академия ВАММ предлагала приступить к «...немедленному проектированию нового типа танка, с использованием конструкции корпуса В-26, ... с усиленной броней, и с более приемлемым для условий производства в СССР двигателем «Геркулес», или «Франклин» в 100 л.с...».

Среди отзывов об английском танке очень интересным выглядит мнение М. Тухачевского, который, в частности, писал:

«... касаемо осмотренного мною недавно англиского танка Викерса, нашел его как нельзя лучше подходящим задаче сопровождения при атаке вражеских окоп... Расположение башен танка бок-о-бок очень выгодно позволяет танку развить сильный побортный огонь при пересечении окоп и траншей..., от которого никак не укрывает бруствер...

В этот ответственный момент танку недостает, как видится, еще одной огневой точки в виде пулемета или легкой пушки, направленной вперед походу для подавления целей (как то: пулемет, пушка) из второй линии обороны...

Нетрудно понять, что двухбашенная и трехбашенная схемы потому и приняты англичанами, что очень перспективны и наиболее выгодны для преодоления вражеской обороны среди своей пехоты...» (10733,169).

11 января 1931 Гинзбург предоставил перечень достоинств и недостатков В-26 по сравнению с находящимся в изготовлении перспективным. Не печатая его полностью, мы отметим, что в выводе было отмечено: «Немедленно начать проектирование нового малого танка на основании конструкций Т-19 и В-26..В основе мотор, корпус и вооружение от Т-19, движитель и трансмиссия от В-26». Как видим, специалисты не отдавали явного предпочтения заграничной «диковинке», стараясь скомбинировать лучшие черты отечественной и импортной машин в одной (11809).

11 января 1931г. председатель комиссии С. Гинзбург доложил К. Ворошилову о достоинствах и недостатках В-26. При этом были отмечены положительные качества двигателя, коробки скоростей, фрикционов, выгодная для производства форма корпуса, хороший оптический прицел, превосходящий имеющийся для вооружения Т-18 и Т-19. Отрицательным являлось: невозможность форсирования двигателя без существенных его доработок, плохая ремонтоспособность, особенно в боевых условиях, отказ в запуске двигателя при температуре ниже -7°С, отсутствие нормальной видимости у водителя при езде с закрытыми передними щитами, малая толщина вертикального бронирования. Сравнив испытанный танк Т-19 с В-26, Гинзбург предложил спроектировать и изготовить танк-гибрид с корпусом и мотором Т-19, а трансмиссией и ходовой частью от «виккерса». Однако в решение о принятии на вооружение В-26 вмешался случай. Советская разведка узнала о переговорах польского правительства с англичанами о закупке 6-тонного «виккерса» и 10-тонного танка «кристи», и об обязательствах англичан об оказании помощи полякам в производстве 300 танков. В таких обстоятельствах, когда Польша считалась наиболее вероятным противником СССР, РВС принял решение о немедленном начале производства 6-тонного танка «виккерс» без доработок. Танк получил индекс Т-26. Первый экземпляр танка Т-26 был вооружён 37-мм пушкой Б-3; для выпуска 1931 г. характерны клёпаные корпус и башня. Сразу же после принятия Т-26 на вооружение встал вопрос о выделении для его изготовления необходимых производственных мощностей. Единственным предприятием, пригодным для производства Т-26, оказался танковый цех «Большевика», уже имевший опыт изготовления танков МС-1. Впоследствии к производству Т-26 предполагалось подключить строящийся Сталинградский тракторный завод. Первоначальный план по выпуску Т-26 на 1931 г. «Большевику» составлял 500 танков, но затем его сократили до 300. Однако и он оказался нереальным: изготовление Т-26 было значительно сложнее, чем сборка МС-1 (15132).

11 января 1931 испытательный отдел НИАБТ полигона получил распоряжение о “проведении цикла зимних испытаний для изделия Бриллинга-Кузнецова выпуска Харьковского завода на мотоциклете-одиночке - снегоход на базе Харлея-Дэвилдсона выпуска 1930, двигатель № 11260 с мотором 9.5 нр, приобретенноно через Амторг (7690,17).

Авиапромышленность:

12 и 16 января 1931 были подписаны протоколы по осмотру кабин ТБ-4 (1077,172).

Другие оборонные отрасли:

12 января 1931 г. — Письмо наркома по военным и морским делам СССР и председателя Реввоенсовета СССР К. Е. Ворошилова председателю ВСНХ СССР С. Орджоникидзе о неудовлетворительном выполнении программы по военному судостроению

Совершенно секретно.

1. РВСС считает выполнение судостроительной программы Морских сил РККА промышленностью неудовлетворительным. Сроки окончания постройки кораблей, назначенные постановлением РЗ СТО от 4 февраля 1929 г.¹*, все сорваны, причем опоздание по многим судам имеется уже больше года.

Тактические элементы трех построенных судов, полученные на сдаточных испытаниях, ниже заданных. Стоимость кораблей выходит за пределы утвержденных надлежащими органами лимитов.

2. Подлодка «Декабрист» (Балтвод): а) вступила в строй 19 ноября 1930 г. вместо 1 декабря 1929 г. по плану — опоздание на 12 месяцев; б) надводная скорость 15,3 вместо заданных 16 узлов, подводная скорость 8,7 вместо 9 [узлов].

Подлодка «Революционер» (Никгосзаводы): а) вступила в строй 31 декабря 1930 г. вместо 1 сентября 1929 г., т. е. опоздание на 14 месяцев; б) надводная скорость 14,05 узлов вместо 16, подводная скорость 8,3 узла вместо 9; в) скорость погружения 1 мин 15 с вместо 45 с, даваемых «Декабристом».

Сторсудно «Ураган»: а) вступил в строй 14 декабря 1930 г. вместо 1 мая 1930 г. по плану, опоздание на 7,5 месяцев. Все остальные сторожевые суда опаздывают больше 12 месяцев; б) скорость судна 26 узлов вместо заданных 29.

Огромное количество брака, недоброкачественная сборка, отсутствие весовой дисциплины, слабость проектировочных организаций, невыдерживание сроков поставок заводов, изготовляющих отдельные устройства и материалы; и т. п. — вот основные причины, определившие эти регуляторы. Эти причины продолжают действовать и сейчас.

3. РВСС также констатирует, что стоимость кораблей значительно выше твердо расчетных цен, установленных надлежащими органами.

Стоимость сторсудна определена Комиссией государственных заказов 13 февраля 1928 г. в 1754 тыс. Отчетная калькуляция Союзверфи требует за готовый сторожевик 2220 тыс., т. е. на 25% дороже. Такое же соотношение цен и по подлодкам.

4. Все это заставляет РВСС просить Президиум ВСНХ о производстве обследования промышленности, работающей над выполнением программы в[оенно-]м[орского] судостроения, и принятия решительных мероприятий по ускорению постройки, улучшению качества работы и снижению стоимости.

5. РВСС требует вступления в строй.

На Балтийском море: линкора «Марат» — не позже 1 июня 1931 г.; подлодок «Народоволец» и «Красногвардеец» — к 1 июня 1931 г.; подлодки «Л-55» — к 1 июня 1931 г.; сторожевых судов: «Тайфун», «Смерч», «Циклон» — к 1 июня 1931 г., «Вихрь», «Буря» — к 1 июля 1931 г.

На Черном море: подлодок «Спартаковец», «Якобинец» — к 1 апреля 1931 г.; сторожевых судов «Шторм» и «Шквал» — не позже 1 июня 1931 г.; крейсера «Красный Кавказ» — к 1 сентября 1931 г.

6. О принятых мероприятиях прошу поставить меня в известность.

Наркомвоенмор и председатель РВС СССР Ворошилов

Примечание:

1* 4 февраля 1929 г. было принято постановление РЗ СТО СССР «О судостроительной программе НКВМ» в развитие постановления РЗ СТО СССР от 17 декабря 1928 г. Эта программа военного судостроения на 1928-1933 гг. предусматривала постройку 84 подводных лодок, 3 эскадренных эсминцев, 18 сторожевых судов, 5 искателей подлодок, 60 торпедных катеров, 3 торпедных катеров волнового управления, 2 речных канонерных лодок; достройку, восстановление и капитальный ремонт 3 эсминцев, достройку легкого крейсера «Красный Кавказ»; капитальный ремонт легких крейсеров «Парижская Коммуна», «Марат», «Октябрьская революция» и др.

РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 16. Д. 189. Л. 95—94. Подлинник.

Архив: РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 16. Д. 189. Л. 95—94. Подлинник.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 516-517 (12521).

12 января 1931 г. начальник морских сил Р. А. Муклевич докладывал наркому обороны К. Е. Ворошилову о необходимости скорейшего заказа в Италии предметов вооружения на основании предложений, привезѐнных группой А. К. Сивкова, и вынесении этого вопроса для рассмотрения правительством [Там же, л. 269] (12701).

12 января 1931 г. начальник морских сил Р. А. Муклевич докладывал наркому обороны К. Е. Ворошилову о необходимости скорейшего заказа в Италии предметов вооружения на основании предложений, привезѐнных группой А. К. Сивкова, и вынесении этого вопроса для рассмотрения правительством [Там же, л. 269]. После обсуждения в Наркомате обороны (НКО) данного доклада, в Комитет Обороны (КО) Совета Народных Комисаров (СНК) СССР 18 марта 1931 г. был представлен план заказов Управления Военно-Морских Сил (УВМС) в Италии [Там же, л. 272]: по торпедам – 45 комплектов с запчастями, полуфабрикатами, ящиками ключей – на сумму 1 374 400 руб.; по минам – антенные (50 шт.), буксируемые (5 шт.) и 2 трѐхтрубных торпедных аппарата системы завода Силурифичио – на сумму 426 тыс. руб.; по артиллерии – артиллерийские установки системы Минизини (16 орудийных установок), приборы центральной наводки системы Галилео (3 комплекта); механическая трубка для зенитного снаряда системы Галилео; регулятор «Факини» (10 комплектов); дальномеры стерео трехметровый и пятиметровый (10 шт.) – на сумму 2 270 000 руб. (зол.).

Вместе с планом был представлен и проект Постановления КО СНК СССР, утверждающий данный план и определяющий основные мероприятия его реализации [Там же, л. 273]. Однако решение этого вопроса затягивалось, что вынудило Начальника МС Р. А. Муклевича обратиться с письмом к Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину, в котором, он, вспоминая прошлогодний разговор о командировке группы моряков в Италию, докладывал, что группа под руководством А. К. Сивкова проработала два месяца, вернулась с богатым материалом и наблюдениями. «И действительно у итальянцев морская техника весьма высока. Как в кораблестроении, так и морском вооружении они ушли далеко вперѐд. На фоне итальянских достижений особенно ―бросается в глаза‖ наша отсталость по торпедам, зенитной артиллерии, специальным снарядам и приборам управления огнѐм. После возвращения т. Сивков составил и представил точную заявку на необходимые заказы для морского флота. Вышло Постановление Политбюро о том, чтобы дать необходимые контингенты для этих заказов; тем не менее, вопрос окончательного решения не получил и ―опвис в воздухе‖. Время идѐт, хороших торпед и зенитной артиллерии у нас нет, промышленность наша безуспешно бьется над решением тех задач, которые за границей давно уже решены. Давая указания о поездке наших специалистов в Италию в августе прошлого года, Вы придавали огромное значение нашим связям с итальянцами именно по морской линии, говорили даже о возможности заказа крейсера, теперь это дело застопорилось, боюсь, что Вы об этом не знаете. Докладываю и прошу Вашего личного вмешательства» [Там же, л. 274-275].

Данное письмо тут же возымело действие, 5 апреля 1931 г. вышло Постановление КО СНК «Разрешить вести переговоры о заказе в Италии вооружения (торпед, зенитной артиллерии и приборов управления огнѐм).

Сумму определить 4.000.000 руб. сверх существующих контингентов» [Там же, л. 276] (18258).

За рубежом:

12 января 1931 года — первый полёт опытного тяжёлого бомбардировщика Vickers Type 163

Спроектирован на базе Vickers Vanox, который был увеличен в размерах для возможности установки 4 двигателей в тандеме. Участвовал в конкурсе по спецификациям Министерства авиации Великобритании B.19/27 и C.16/28 на создание двухмоторного ночного бомбардировщика и транспортного самолёта с возможностью использования в качестве бомбардировщика.

Type 163 успешно прошёл испытания, но военные отказались от него. Конструкторы предложили переделать его в чистый военно-транспортный самолёт, но и этот вариант не заинтересовал Министерство авиации.

Провалились и попытки создать на базе несостоявшегося бомбардировщика тяжёлый эскортный истребитель с тремя 37-мм пушками. Vickers Type 163 так и остался построенным в 1 экземпляре (22300).

12 января 1931 - Первый полет бомбардировщика Vickers Type 163.

Тяжелый бомбардировщик Vickers Type 163 был разработан по спецификации B.19/27 Авиационного Министерства Великобритании. Он был оборудован четырьмя двигателями Rolls-Royce FXIVS (мощностью 480 л.с.), объединенных попарно по схеме "тяни-толкай". Бомбовая нагрузка, общим весом до 1361 килограмма, размещалась во внутреннем отсеке (максимально 8 бомб массой 114 кг) и на внешних узлах подвески (до 4 бомб массой   114 кг или две 226 кг). Защитное вооружение состояло из двух 7.7-мм пулеметов Lewis, установленных на подвижной турели Scraff в носовой и кормовой части фюзеляжа.

Несмотря на успешное завершение испытаний самолет был отвергнут военными. Чтобы полностью использовать потенциал самолета было решено конвертировать Type 163 в военно-транспортный самолета, отвечающий спецификации C.16/28. В этой конфигурации самолет мог перевозить до 21 солдата с полной боевой выкладкой.  Однако и это вариант  не вызвал заинтересованности у заказчиков (22670).

12 января 1931 был распущен союзнический Комитет военного контроля (3907,167).

Авиапромышленность:

С 13 января по 10 апреля 1931 года на Центральном аэродроме проходили дополнительные испытаниях лыж к самолету ТБ-1 2М-17.

Дополнительным испытаниям были подвергнуты лыжи постройки завода N 28 двух образцов:

1. Лыжи облегченные, конструкции завода N 28.

2. Лыжи не облегченные конструкции завода N 25.

Испытания произведены с целью:

1. уточнения результатов полученных при испытании в зимний период 1929-30 г.г.

2. Изыскания мероприятий, облегчающих сдвиг самолета с места и рулежку.

Примечание:

За период испытания Центральный аэродром имел твердый укатанный снежный покров, поэтому поведение лыж на глубоком рыхлом снегу не выявлено.

Заключение

На основании произведенных испытаний НИИ считает, что:

1. Лыжи конструкции зав. 25 и зав. 28 не могут быть признаны вполне удовлетворительными для самолетов ТБ1, так как по своим формам и удельной нагрузке не достаточно обеспечивают возможность эксплуатации их на глубоком рыхлом снежном покрове (3260,45-50).

13 января 1931 г. на 2-ом опытном N 5 завода N 39 закончились испытания стрелкового вооружения на серийном самолете И-5, которые проводились со 2 декабря 1930 г. (3208).

13 января 1931 Камов присутствует при трех полетах поставленного на лыжи КАСКР-2. Пилотировал автожир Кошиц. Продолжительность двух пробных полетов составила 20 и 25 секунд, максимальная высота — 5 метров, пробег при посадке — 5-6 метров. После установки нулевого угла лопастей и стабилизатора Кошиц сделал над аэродромом два полных круга на высоте 100 метров (10224,33).

13 января в 1931 году первый полет КАСКР-II с двигателем «Гном-Рон Титан» мощностью 235 л.с., Д.А.Кошиц (15008).

Другие оборонные отрасли:

13 января 1932 г. бюро парткома ХПЗ рассмотрело задачи в области дизелестроения. Было отмечено: «... важную роль должен сыграть дизельный отдел в вопросе осуществления директив партии о создании в кратчайший срок дизельмотора для трактора и спецмашины». В принятом решении указано: «... в дизельном отделе на базе существующего КБ создать сильный проектный отдел и сосредоточить в нем все работы по проектированию и исследованию дизель-моторов;... вести работы по проектированию и исследованию специального дизель-мотора». В докладе директора завода имени Коминтерна на бюро горкома партии в сентябре 1933 года о состоянии дизелестроения на заводе сказано: «...завод поставил перед собой задачу (и в настоящее время может считать ее Почти разрешенной) — сконструировать и построить мощный быстроходный дизель-мотор, имеющий колоссальное значение». С 1932 года Конструкторы-дизелисты завода полностью сосредоточили свои усилия На создании танкового дизеля. Дизели другого назначения, находящиеся в разработке и в производстве завода, были переданы на другие предприятия отрасли дизелестроения (11504).

13 января 1931 Протокол Реввоенсовета № 4. 7. Система железнодорожного вооружения. (Уборевич, Шапошников). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 27) (12342).

Армия:

13 января 1931 Зам. НКО Уборевич получил в копиях записку Тухачевского от 10 (11) января 1930, заключение Шапошникова и другие доклады Тухачевского об артиллерии и саперных войсках, а также июньского и декабрьского писем И.В.С. (9089,136).

Жизнь и внутренняя политика:

С 13 по 19 января 1931 в Москве состоялось I Всесоюзное совещание по организации труда в колхозах (13-19.01.1931 г) (10687).

Жизнь и внутренняя политика:

14 января 1931СНК принял постановление «О мерах улучшения практики кредитной реформы» (12265).

Внешняя политика:

14 января 1931 г.

Письмо В. Н. Баркова Ж. Л. Аренсу с информацией об освещении процесса «Промпартии» во Франции. 14 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 6

14 января 1931 г.

Секретно

Зав. Отделом Печати Н.К.И.Д.

тов. Ж. Л. АРЕНСУ

Москва

Уважаемый Товарищ,

- Выясняли через Доминика характер предисловия Валуа. Доминик уверяет, что предисловие будет приемлемое для нас. Кроме того, Доминик предлагает свое посредничество для нашего редакционного вмешательства. С Ривьером и Дельпешем вели переговоры через третьих лиц, с Валуа разговаривали непосредственно. Последнее обстоятельство является добавочным аргументом за издание стенограммы в издательстве Валуа. Принимая во внимание условия, предложенные Валуа, а также вышеперечисленные обстоятельства, тов. Довгалевский является сторонником издания стенограммы у Валуа. Согласны с Вашим предложением организовать перевод здесь. Есть квалифицированные переводчики. Перевод можно сделать в три-четыре недели. Стоимость перевода печатного листа — 300 франков.

- Ведем переговоры с дружественными газетами о Луциани. Они тянут с ответом. Как только получим ответ, телеграфируем. Передайте Луциани, чтобы он обратился с предложением сотрудничества в «Эвр». Транен нажимает на дирекцию «Эвр» относительно использования Луциани.

- 10-го января состоялся доклад Рожера Франка о «Мировом Кризисе и Советской экономике» в Сорбонне, организованный «группой по изучению новейших течений в области научной философии». Предполагалось, что Рожер Франк коснется процесса. К сожалению, сотрудник Торгпредства, тов. Вуевич, рассылая приглашения группы, направил одно из них враждебной нам фирме, присовокупив приглашение от имени Торгпредства, написанное на бланке. Фирма передала все это в «Эко де Пари». «Эко де Пари» поместило в день доклада бойкую статейку на тему — «Большевистская пропаганда в Сорбонне», текстуально воспроизведя приглашение Торгпредства. Разумеется, многие из приглашенных, опасаясь скандала, не пришли, а докладчику пришлось опустить почти всю часть о процессе. Все же на докладе присутствовало около 300-т человек. Докладчик имел успех.

- Очень ждем статью о Днепрострое. Непонятно, почему так долго задерживается статья. Ведь статью должен писать не Розенталь, он должен был лишь поручить заказать статью кому-либо. Выругайте его. Статью ждем со следующей почтой.

С товарищеским приветом.

В. Барков

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 6. Машинописный подлинник на бланке Полпредства СССР во Франции, подпись Баркова — автограф. Вверху справа в графе бланка дата «14 января 1931 г.» (число и месяц машинописью), исходящий номер «№ 28/с» (от руки). Гриф секретности машинописью. Вверху карандашом написаны входящий номер и дата получения документа «19/1-31 г.», ниже помета «Исполнено» (подпись- росчерк, неразборчиво). Внизу слева делопроизводственная помета машинописью (столбцом) «2 экз. 1 — т. Аренсу, 1 — в дело» (18827).

Авиапромышленность:

15 января 1931 г. закончились госиспытания М-27, которые проходили с 10 декабря 1930 г. Прошел их удовлетворительно. Летные испытания проводились на самолете ТШ-2 в 1932 г. Внедрялся в серийное производство на заводе № 24. Изготовлен 21 экз. Снят с производства по постановлению РВС в начале 1932 г.

Характеристики:

• 18-цилиндровый, рядный W-образный блочный (блоки под углом 40°), четырехтактный, водяного охлаждения;

• мощность по заданию 700/900 л.с.;

• по представлению завода 700/850 л.с. (фактически 707/828 л.с.);

• диаметр цилиндра/ход поршня 135/160 мм;

• объем 41,1 л;

• степень сжатия 6,4;

• безредукторный;

• вес 633 кг (без выхлопных патрубков). Известны модификации:

• М-27, исходный вариант без редуктора и нагнетателя;

• М-27Р, вариант с понижающим редуктором; максимальная мощность 830 л.с. Проектировался в ИАМ в 1931 г.

• М-27РН, предполагавшийся вариант с редуктором и нагнетателем. Не разрабатывался.

• М-27 сдвоенный для самолета Г-1. Экспериментальная установка испытывалась в марте — апреле 1933 г.

• ГМ-27, катерный вариант с реверс-редуктором, усиленными картером, шатунами, медными рубашками охлаждения вместо алюминиевых, мощность 670 л.с. Проектировался по заданию от июня 1929 г. в ИАМ в 1931 г.

Устанавливался на опытном штурмовике ТШ-2. Предлагался для замены итальянского мотора А88О на проектировавшемся гражданском варианте летающей лодки МБР-4 (МП-4), а также для самолетов Р-8 и Р-12 (11852).

К 15 января 1931 г. второй опытный экземпляр мотора М-27 выдержал государственные испытания. И хотя фактически полученная мощность М-27 (707/828 л.с.) оказалась ниже заявленной, моторостроители вполне обоснованно рассчитывали в ходе доводки мотора и организации его серийного производства проектные данные все же получить.

Как следствие, было решено приостановить постройку войсковой серии ТШ-2 с М-17, «поскольку серийные самолеты должны выходить с мотором М-27».

Одновременно ВАО выдало официальное задание ЦКБ построить три экземпляра самолета ТШ-2 с мотором М-27, на которых требовалось отладить работу винтомоторной группы и систему вооружения, после чего один из них доработать до уровня эталона для серии. Поступление ТШ-2 М-27 для прохождения государственных испытаний предполагалось: первый экземпляр - к 20 февраля, второй - к 15 мая, и третий - к 1 июля 1931 г. При этом «один самолет строится за счет средств опытного строительства, а остальные два за счет серийного заказа».

Параллельно строился более совершенный второй опытный экземпляр ТШ-2 с мотором М-17 (№ 21 по плану ЦКБ). Главные отличия заключались в следующем. Нижнее крыло имело утолщенный профиль и металлическую конструкцию. Это позволяло разместить в крыле пулеметы (по одной батареи из четырех ПВ-1 с каждой стороны), бензобаки и фары. Изменили оперение и незначительно схему бронирования, а также выполнили некоторые мелкие доработки. На самолет предполагалось установить тормозные колеса.

Завершить постройку ТШ-2 №2 планировали к 1 декабря 1930 г., но не успели. По состоянию на 1 ноября готовность самолета оценивалась только в 40%. Это оказалось к лучшему, так как 30 ноября НТК ВВС утвердило новые тактикотехнические требования к самолету-штурмовику этого класса (21062).

15 января (сентября) 1931 начался Всесоюзный день дирижабля (шел до 1 февраля). Собирали деньги (438,619).

15 января 1931

Протокол № 23 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 января 1931 г.

Заседание Политбюро ЦК ВКП(б) от 15-го января 1931 года.

п. 25: О дирижаблестроении

(ПБ от 5.XII.30 г., пр. № 17, п. 21).

(Куйбышев, Каганович, Гольцман, Ворошилов).

а) Подтвердить ассигнование 15 млн. руб. на дирижаблестроение в 1931 г. с тем, чтобы расходование части этих денег шло на постановку добычи гелия.

б) Эллингов не строить впредь до рассмотрения вопроса о дирижаблестроении в Политбюро (через два месяца).

в) Поручить дальнейшую разработку вопроса о дирижаблестроении комиссии в составе т.т. Гольцмана, Тухачевского, Баранова, Кагановича М., Мартиновича, Прокофьева, Гамарника и Манцева.

Созыв комиссии за т. Гольцманом (18105).

15 января 1931 Политбюро, рассмотрев проект на своем заседании, воздержалось от его принятия, хотя бы и с поправками: видимо, что-то в нём принципиально не устраивало партийное руководство, но что именно - неизвестно. Тем не менее выделение 15 млн рублей на 1931 год было подтверждено, а поручение провести «дальнейшую разработку вопроса о дирижаблестроении» дали комиссии в составе Гольцмана, Тухачевского, Баранова, Мартиновича и нескольких новых участников, представлявших различные ведомства. На это отводилось два месяца (23193).

Другие оборонные отрасли:

15 января 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 23. 17. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 10 декабря 1930 г., пр. № 20, п. 4/10) (Орджоникидзе, Розенгольц). 14/19. О танкостроении (ПБ от 30 ноября 1930 г., пр. № 17, п. 19/27) (Орджоникидзе, Ворошилов). — ОП. Постановили: принять предложение т. Ворошилов и Орджоникидзе об образовании комиссии ВСНХ и НКВМ по танкам в составе т. Уборевича, Павлуновского, Мартиновича, Тухачевского и Халепского для предварительного рассмотрения вопроса о развертывании танкостроения на военное время. Созыв комиссии за т. Уборевичем. Срок работы — месячный. (Политбюро... Т. 2. С. 117, 118; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 119) (12416).

15 января 1931

п. 14/19: О танкостроении

(ПБ от 30.XI.30 г., пр. № 17, п. 19/27).

(Орджоникидзе, Ворошилов).

Решение — особая папка.

Принять предложение т.т. Ворошилова и Орджоникидзе об образовании комиссии ВСНХ и НКВМ по танкам в составе т.т. Уборевича, Павлуновского, Мартиновича, Тухачевского и Халепского для предварительного рассмотрения вопроса о развертывании танкостроения на военное время.

Созыв комиссии за т. Уборевичем. Срок работы — месячный.

Выписки посланы:

Орджоникидзе, Ворошилову, Уборевичу, Павлуновскому, Мартиновичу, Тухачевскому и Халепскому (18105).

На 15 января 1931 первый Т-19 был собран только на 70 процентов (20740).

Внешняя политика:

15 января 1931 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросу опровержений ряда публикаций в иностранной печати о событиях в СССР. Из протокола № 23 заседания Политбюро, п. 8 от 15 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАСПИ. Ф. 17. Оп.З.Д.810.Л.2

от 15 января 1931 г.

СТРОГО СЕКРЕТНО

8. — О заметках в иностранной печати.

(т. Сталин).

Поручить ТАССу дать в иностранной печати опровержения (в два приема): сперва — о восстании на «Профинтерне», затем — о смерти Федотова и Шейна.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

Д. 356. Л. 53. Машинописная выписка на бланке ЦК ВКП(б) с напечатанной датой составления выписки «16.1.1931 г.». Номер протокола (№ П23/8-с) и дата (15.1.1931 г.) машинописью в графах бланка.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп.З.Д.810.Л.2. «Подписной» протокол заседаний Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 января 1931 г. Машинописная копия того времени, заверенная печатью ЦК ВКП(б), подпись-факсимиле И. В. Сталина (18657).

15 января 1931 г.

Письмо наркома иностранных дел СССР М. М. Литвинова полпреду СССР во Франции В. С. Довгалевскому. 15 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

15 января 1931 г.

Секретно

Полномочному Представителю СССР во Франции

тов. В. С. Довгалевскому

1.   Мы находимся в полном недоумении по поводу отсутствия какого-либо движения в области нашего протеста по процессу Промпартии. Не может быть, чтобы после Вашего письма дело не было доложено Совету Министров и чтобы не было принято никакого решения. Я одно время предполагал, что францпра выжидает исхода финансовых переговоров с Англией, чтобы выступить с ответом, укрепившись ее поддержкой, но это предположение приходится теперь отбросить. Остается думать, что Бриан решил не реагировать на Ваше письмо, считая его частным документом, исходя формально из непринятия и, следовательно, несуществования нашего протеста. Можно было бы примириться на том, что мы считаем протест заявленным, а французское правительство — не заявленным, если бы был отозван Кифер или если бы Вам было дано обещание об отозвании его через некоторое время. Отсутствие же какого-либо ответа относительно Кифера и оставление его в Москве заставит нас, вероятно, принять какие-либо меры вплоть до насильственной высылки Кифера из Москвы. Каковы Ваши соображения по этому поводу?

2.   Я уже телеграфировал Вам сегодня, что, ознакомившись с присланной Вами копией письма от 26 декабря, я убедился, что это отнюдь не письмо, в котором, якобы, отсутствует подпись Вертело, а формальная вербальная нота, написанная в третьем лице, как и полагается в таких случаях. Если бы мы это знали вовремя, то мы своему ответу придали бы другой, более официальный характер.

3.   Если бы не дело Кифера, то можно было бы вернуться теперь к экономическим вопросам и вручить ответ на последний меморандум Вертело. Во всяком случае, весь комплекс этих вопросов будет поставлен мною в ближайшее время на обсуждение директивной инстанции.

4.   О дальнейшей установке францпра в отношении СССР можно будет в некоторой мере судить по линии поведения Бриана при обсуждении вопроса о приглашении СССР в Комиссию по изучению Пан-Европы и о выборе председателя Конференции по разоружению.

ЛИТВИНОВ

АВП РФ. Ф. 010. On. 2. П. 13а. Д. 232. Л. 4. Машинописная копия того времени. Вверху слева напечатано «Экз. 2» (цифра от руки), справа под грифом секретности (машинописью) напечатаны номер «№ л/21517» и дата. Здесь же штамп Секретариата замнаркома НКИД СССР с вписанными от руки номером и датой получения документа «16 янв. 1931 г.», подпись-росчерк Н. Н. Крестинского «НКр». Внизу слева машинописью делопроизводственная помета о количестве распечатанных экземпляров (6 экз.) и адрес рассылки «1 — Адресат, 2 — Кр[естинский], 3 — К[арахан], 4 — С[томоняков], 5 — З[ападный отдел] III, 6 — дело» (18810).

Авиапромышленность:

В середине января 1931 г. АГОС ЦАГИ получил окончательный вариант технических требований к одноместному истребителю И12-2IOVI металлической конструкции, вооружённому пушками ДРП (АПК-4 или АПК-76). Этот вариант III, практически не отличался от требований к одноместному истребителю И-12 (АНТ-18) (15823).

В середине января 1931 года АГОС ЦАГИ получил окончательный вариант технических требований к одноместному истребителю И12 2Ю-VI металлической конструкции, вооруженному пушками ДРП (АПК-4 или АПК-76). Этот вариант ТТТ практически не отличался от требований к одноместному истребителю И-12 (АНТ-18) (19172).

В середине января 1931 г. приступили к изготовлению рабочих чертежей, а 21 мая уже заложили головной корабль, получивший наименование "Правда" (тип "П" IV серии), и 19 декабря еще два корпуса (10672).

Другие оборонные отрасли:

16 января 1931 состоялось заседание комиссии под председательством начальника техуправления УММ Бокиса, на котором были рассмотрены все мнения и предложения. 23 января состоялось следующее заседание комиссии, где против отечественных разработок резко выступили представители промышленности.

Оригинал протокола РВС СССР, на котором окончательно решался вопрос о принятии на вооружение В-26, пока не найден, но существует письмо-распоряжение И. Халепского С. Гинзбургу от 26 января 1931 г., которое проливает на многое свет. В нем говорится:

«...по имеющимся в штабе агентурным данным, польское правительство ведет закупки 6-тонного танка типа Виккерс и 10-тонного быстроходного танка Кристи и усиленно готовится к их производству.

Тов. Ворошилов, тов. Эйдеманн и тов. Тухачевский согласны, что используя англо-французскую помощь поляки в состоянии сделать уже к концу текущего года более 300 шт. легких 6-тонных англ. танков и до 100 шт. средних танков Кристи. В след. году они могут удвоить это число.

Таким образом Совет счел целесообразным рассмотреть вопрос о принятии на вооружение КА вышеозначенных танков и начать их выпуск немедленно как они есть — не дожидаясь окончания опытных работ, чтобы при необходимости нанести отпор возможной агрессии» (11809).

16 января 1931 состоялось рабочее заседание комиссии под председательством начальника технического управления УММ Г. Бокиса, на котором были рассмотрены все мнения и предложения по В-26 (10733,169).

16 января 1931 года состоялось совещание с участием руководства СТЗ. На нем рассматривался вопрос освоения В-26 и Т-19. Представители СТЗ прямо заявили, что английский танк имеет ряд преимуществ с точки зрения простоты освоения. На этом фоне потуги "Большевика" и ГКБ ОАТ выглядели совсем запредельными. Т-20 продолжал ездить на моторе Т-18, при этом у него сыпалась ходовая часть. 60-сильный мотор на испытаниях перегревался (20740).

16 января 1931 года состоялось совещание, на котором представители завода СТЗ однозначно заявили о том, что В-26 проще и лучше для освоения. А еще в огонь подлили масла испытания Т-20. Мотор этого танка, разработанный на "Большевике", нормально работать никак не хотел, посему возникал закономерный вопрос, а что будет с мотором Т-19. Итогом стало то, что 28 января 1931 года было образовано КБ-3 ВОАО (Всесоюзное Орудийно-Арсенальное Объединение), куда начальником поставили Гинзбурга. В данное КБ забрали костяк ГКБ ОАТ. Фактически УММ КА создало пожарную команду, первой задачей для которой стало освоение в производстве В-26. Данный танк приняли 13 февраля 1931 года как Т-26, начались работы по организации его выпуска на "Большевике".

Работы по Т-19 продолжились, но уже в качестве опытного образца. Как показали дальнейшие события, в УММ КА приняли правильное решение, выбрав Т-26. Дело в том, что даже первый опытный образец танка сдавался крайне неспешно (20842).

Между 16 и 22 января 1931. Из протокола заседания Политбюро № 22, 1931 г.

Постановление ЦК по натуральному каучуку

1. Год работы с каучуконосами в целях организации промышленности по производству натурального каучука в СССР привел к большим положительным результатам. Установлено, что Советский Союз обладает высокоэффективными каучуконосными растениями, конкурентоспособными с так называемыми мировыми каучуками, что к настоящему времени разработаны и действуют заводские установки по производству натурального каучука и полученный из растений каучук является промышленным каучуком высокого качества. Исходя из этого, ЦК ВКП(б) предлагает ВСНХ СССР на ближайшие годы сосредоточить главное внимание на основных высокоэффективных каучуконосных растениях (тау-сагыз, кендырь, гваюла).

2. Расширить производимую в данный момент организацию плантаций по тау-сагызу с тем, чтобы в течение 3-4 лет довести их площади минимум до 60-70 тыс. гектар с выходом сырья в 1935 году для 40-45 тыс. тонн каучука. Обязать трест "Каучуконос" всесторонне и полностью в течение весенних и летних месяцев исследовать заросли тау-сагыза с тем, чтобы к осени 1931 года располагать исчерпывающими данными.

3. Организовать производство по добыче каучука из кендыря с полной утилизацией его листьев, что должно привести к производству до 10 000 тонн каучука.

4. Создать плантации по гваюле в тот же срок (3-4 года) в пределах 20 000-25 000 гектаров, для чего провести в течение 1931 года все необходимые изыскательные работы, обеспечивающие по климатическим и прочим условиям успешное культивирование гваюлы.

5. Форсировать создание плантаций гуттаперчевого дерева с тем, чтобы в течение 5-летнего срока довести количество растений до 200 000 штук...

7. Вследствие того, что флора СССР на каучуконосность не изучена, что при ее исследовании возможны новые обнаружения эффективных каучуконосов, признать необходимым проведение в 1931-1932 гг. изучения растительности Союза...

10. Профсоюзу химиков оказывать всемерное содействие тресту "Каучуконос" по созданию и развитию плантационного и заводского хозяйства и научно-исследовательских работ (11652).

Армия:

С 16 по 26 января 1931 года IX Всесоюзный съезд ВЛКСМ в своем обращении к бойцам, командирам и политработникам ВВС РККА, ко всем комсомольцам Советского Союза подчеркнул: «Грозовые тучи войны нависли над СССР. Как никогда оживилась деятельность мастеров кровавых дел – империалистов. Из-за изысканно-вежливых речей представителей буржуазной дипломатии раздается лязг стали, чувствуется запах пороха». Съезд обратил внимание на то, что грядущая война будет использовать невиданную технику истребления, что в свою очередь потребует высокий уровень подготовки бойцов. Лидеры комсомола продолжали придерживаться идеи мировой революции: «Мы вместе с партией и всем рабочим классом страны ответственны перед пролетариатом мира за оборону СССР и обязаны сделать ее центральной задачей своей работы». На комсомольском съезде было подчеркнуто значение Военновоздушных сил, в связи с чем ВЛКСМ взял шефство над силами авиации: «Комсомолец – на самолет! – вот наш боевой лозунг». Такое шефство предполагало организацию учебно-производственной работы по подготовке кадров будущих летчиков, политико-просветительную работу среди молодежи по укреплению дисциплины, идеологической устойчивости, более высокого уровня боеспособности личного состава Военно-воздушных сил (РГАСПИ. Ф.М – 6. Оп. 9. Д. 11. Л. 79) (21402).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 16 и 22 января 1931. Из протокола заседания Политбюро № 23, 1931 г.

О Доме советов

а) Приступить к строительству Дома советов в этом (1931) году.

б) Утвердить следующие размеры залов для заседаний: один зал на 20 тыс. чел., один зал на 5 тыс. чел., один зал на 3 тыс. чел., два зала на 500 чел. каждый (11652).

Между 16 и 22 января 1931. Из протокола заседания Политбюро № 23, 1931 г.

Заявление т. Куйбышева о газетах "Правда" и "За индустриализацию"

Подтвердить прежнее постановление Политбюро о недопустимости сокращений или каких-либо изменений редакциями газет речей членов и кандидатов Политбюро и наркомов без согласования с ними (11652).

Внешняя политика:

16 января 1931 г.

Письмо Ж. Л. Аренса В. Н. Баркову о подготовке выпуска стенограммы процесса «Промпартии» во Франции и контроле содержания предисловия к ней. 16 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 7

16 января 1931 г.

Секретно

Отдел Печати НКИД

16.1.1931 г.

№ 27026

Тов. Баркову

Париж

В моем письме от 6-го января с. г. я просил Вас выяснить в разговорах с Домиником и Валуа характер предисловия, которым они собираются снабдить издание стенографических отчетов процесса Промпартии. Вполне понятно, что если эти предисловия будут обесценивать стенограмму и содержать резкие выпады против нас вообще и процесса в частности, тогда мы не можем поручить им издания. В этом случае необходимо будет сговориться с Ривиер: причем желательно было бы, чтобы предисловие, согласованное с нами, было написано Мартелем. Ждем Вашего ответа, чтобы окончательно решить вопрос об издателе.

Приступили ли Вы к переводу стенограмм на французский язык? Сколько это будет стоить? Разрешите напомнить Вам, что во всех разговорах по поводу издания стенограмм процесса необходимо избегать непосредственного контакта полпредства с издателем.

(Аренс)

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 7. Машинописная копия того времени. Исходящий номер документа написан от руки. Гриф секретности машинописью. Внизу слева делопроизводственная помета машинописью (столбцом) «4 экз. 1 -т. Баркову, 1 — т. Литвинову, 1 — т. Крестинскому, 1 — архив» (18828).

16 января 1931 г.

Письмо Б. Д. Виноградова Н. Н. Крестинскому об организации публичного обсуждения «дела “Промпартии”» в городах Германии. 16 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 33. Д. 8. Л. 61-62

16 января 1931 г.

Секретно

Н.К.И.Д.

тов. Крестинскому

копии: т. Литвинову

2-й Зап[адный] Отдел

Отдел Печати БОКС.

Многоуважаемый Николай Николаевич,

Собрания ОДНР, посвященные процессу «Промпартии», организуются именно в том порядке, о котором я Вам уже писал и который Вы одобрили. Первое собрание после Берлина было созвано в Гамбурге; о нем Вы уже наверное читали на страницах «Известий». Докладчиками были проф. Альфонс Гольдшмидт и коммунистический депутат Рейхстага адвокат Левенталь. На собрании было свыше 1000 человек и оно прошло с большим подъемом. В ближайшее время будет созвано собрание в Кенигсберге.

С Мюнхеном дело обстоит так. С самого начала, устройство собрания в Мюнхене наталкивалось на всяческие препятствия. Меня предупреждали, что подобное собрание в Мюнхене едва ли будет разрешено. Тем не менее, я продолжал попытки продвинуть это дело, с тем чтобы выявить официальное отношение баварских властей к ОДНР и к устройству им таких злободневных собраний. Наконец сегодня я получил сведения о том, что доклад о рамзинском процессе в Мюнхене официально запрещен. В других областях Германии, например Тюрингии, положение ОДНР еще более затруднительно, чем в Мюнхене. Фашистская полиция и Мин[истерст]во Народного просвещения так преследуют ОДНР, что принадлежность к нему грозит для служащего или профессора всяческими репрессиями и даже увольнениями. Несмотря на запрещение доклада о процессе в Мюнхене, я все-таки буду продолжать пытаться организовать там выступление друзей. По[-]видимому, придется просить разрешение для доклада не о процессе <«Промпартии»>, а, например, о пятилетием плане, хотя ручаться за получение полицейского разрешения и в данном случае нельзя.

С товарищеским приветом

(Виноградов)

П. С. 12-го января в Берлине состоялось собрание, посвященное процессу, созванное Интернациональным Юридическим Объединением. Докладчиком был проф. Галле. Присутствовало около 300 человек. Для устройства этого собрания мы отпустили Юридическому Объединению небольшую сумму из специальных ассигнований.

В.

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 33. Д. 8. Л. 61-62. Машинописная копия того времени. Гриф секретности и дата машинописью, исходящий «№ 115» от руки (Л. 61). Вверху Л. 61 написаны от руки входящий номер и дата получения документа «19/1-31 год», подпись-росчерк Миронова. В адресе (копии) подчеркнуто карандашом «Отдел печати» (18895).

Авиапромышленность:

17 января 1931 года был предъявлен на гос. испытания мотор М-15. Прошел неудовлетворительно (6918).

Другие оборонные отрасли:

17 января 1931 г., комиссия (заседание которой проходило уже под председательством Лебедева) выдала два технических задания на проведение работ по новому танку сопровождения РККА с использованием удачных технических решений танка В-26.

Так, конструкторская группа С. Гинзбурга (в составе трех человек) принялась реализовывать в проекте танк-гибрид, получивший название «Т'-19 улучшенный», к которому было более предпочтительное отношение. Академия ВАММ принялась за разработку «Танка М.М.» с двигателем «Геркулес», левым расположением водителя и третьей огневой точкой в корпусе (поскольку этот проект курировал лично М. Тухачевский, возможно, что именно с его подачи в танк была добавлена еще одна огневая точка) (10733,169).

Жизнь и внутренняя политика:

17 января 1931 обвиненный ранее в заговоре бывший член ЦК ВКП(б) М. Рютин освобожден и восстановлен в партии (4962).

17 января в 1931 году обвиненный ранее в заговоре бывший член ЦК ВКП(б) Мартемьян Рютин освобожден и восстановлен в партии. Но надо полагать ненадолго. В рукописном обращении «Ко всем членам Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) (ВКБ(б))» он обвинил И.В. Сталина в извращении ленинизма, узурпации власти. Через некоторое время вновь был арестован, а затем расстрелян. Реабилитирован посмертно (15012).

17-24 января 1931 г.

Показания В. А. Гассельблата о «вредительстве» в области проектирования и строительства «металлургических и металлообрабатывающих заводов». 17-24 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

17-24 января 1931 г.

[Секретно]

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

главного инженера Магнитостроя

ГАССЕЛЬБЛАТА Виталия Алексеевича

от 17,18,23-24 января 1931 г.

Прежде чем перейти к вопросу о вредительстве при проектировании и подготовке к строительству новых металлургических и металлообрабатывающих заводов необходимо вкратце остановиться на той обстановке и атмосфере, которая создалась и окружала специалистов, работающих в области металлической промышленности к 1925 году, т. е. к моменту, когда провозглашен был лозунг индустриализации СССР.

После гражданской войны, к началу нэпа, из крупных старых работников металлической промышленности (металлургической и металлообрабатывающей) остались следующие лица:

По Ленинграду: А. И. БЕЛОНОЖКИН и А. А. БАЧМАНОВ, по Югу:

А. А. СВИЦЫН, И. П. БАРДИН, В. И. ГУЛЫГА, по Уралу: В. А. ГАССЕЛЬБЛАТ, П. М. ВАВИЛОВ, В. П. КРАПИВИН, Б. С. ДУНАЕВ, П. В. ГОНЧАРОВ (до [19]22 года последний был в Сибири на Абаканском заводе).

По центру: С. А. ХРЕННИКОВ, В. И. ЖДАНОВ, Б. Н. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Н. М. КУТСКИЙ, А. А. МИЛЮКОВ, ВЕЛИКОРЕЦКИЙ (работники Главметалла) и И. А. КАЛИННИКОВ, Е. А. ТАУБЕ, Р. Я. ГАРТВАН, И. И. ФЕДОРОВИЧ (работники Госплана).

Из профессуры, которая работала в качестве консультантов и обслуживала металлическую промышленность: по Уралу проф. И. А. СОКОЛОВ, МАКОВЕЦКИЙ; по Югу проф. РУБИН; по Ленинграду проф. М. А. ПАВЛОВ, В. Н. ЛИПИН, Н. П. АСЕЕВ, проф. Т. А. ОБОЛД[З]ЕВ, проф. БАБОШИН, проф. БАЙКОВ; по центру проф. ЧАРНОВСКИЙ, проф. В. Е. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО (с 1923 г. переехал с Урала). Все эти лица при встречах с отдельными лицами и в группах высказывали не только неверие в советскую систему промышленности, но и строили свою работу во вред этой системы. Некоторые проводили линию «академизма», т. е. принципиально не хотели увязывать технику с жизнью заводов и предприятий (проф. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО, ПАВЛОВ, ЛИПИН, ЧАРНОВСКИЙ), другие работали в направлении дезорганизации планирования (работники Госплана ХРЕННИКОВ (до 1924 г.), КАЛИННИКОВ, ТАУБЕ, ГАРТВАН, ФЕДОРОВИЧ), не увязывая отдельных отраслей металлургического хозяйства (топливо, сырье, металл, его производство и потребление). Все перспективные наметки (даже годовые программы), поступавшие с мест, в Госплане деловой критике и серьезному анализу не подвергались. В объединяющем центре металлической промышленности в ВСНХ, куда съезжались работники [с] мест и привозили в большей части материалы дефективного порядка, не только не увязанные с другими отраслями промышленности, но часто составленные под углом зрения защиты интересов старых хозяев, работа протекала хаотически и имела для промышленности вредительский характер. Работники центра, мною вышеперечисленные, давали установки, что не надо вводить новых производств на предприятиях, не надо расширять производства на заводах, так как это послужит усилению советской власти, которую никто не признает.

Эта идеология охватывала всех и связывала. В 1921 году состоялся в Москве первый съезд научных работников по металлургии. На этом съезде в кулуарах все участвующие вели разговоры и пропаганду, что Советская власть не долговечна, что система управления гнилая, что инженер не должен принимать участия в практической жизни страны.

Характерно, что на съезде ни один из практических вопросов по металлу (производственные программы, новые производства, районирование металлургической промышленности, в частности Урало-Сибирская проблема) не был поставлен.

В 1922 и 1923 году специалисты-металлурги встречались главным образом в Госплане и в Главметалле (отделе металла), где исповедовалась и проводилась та же идеология. В Техническом Совете отдела Металла, который возглавлял Р. Я. ГАРТВАН и держал связь между Госпланом и ВСНХ по линии металла, ставились, обычно, вопросы теоретического порядка[,] и все считали, что этот Технический Совет создан в лучшем случае для получения пожетонных или, как тогда говорили, для подкармливания специалистов.

У В. И. ЖДАНОВА и затем у С. А. ХРЕННИКОВА (после перехода его из Госплана) перед началом бесчисленных заседаний, а также после них велись беседы с приезжающими с мест на тему, что с металлом Советской власти не справиться, да и не надо этого делать, так как власть не прочна.

В 1923 г. при различных встречах и разговорах учитывался и обсуждался «троцкизм», связывая партийные разногласия с возможностью скорого падения Советской власти. Болезнь, затем смерть В. И. Ленина в начале 1924 г. также были предметом постоянного обмена мнений на тему того, что скоро можно ожидать «провала большевиков».

В 1924 г. в мае состоялся второй съезд научных работников по металлургии. Съезд происходил в Ленинграде. На съезде также не было поставлено ни одного практического вопроса, связанного с металлическими перспективами.

Президиум съезда (ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО) определенно высказывался, что это дело не металлургов, не ученых, пусть большевики этим занимаются. На банкете (на Красном Выборжце) после официальной части отдельные группы обсуждали вопросы на политические темы, о предстоящем металлическом голоде, указывая, что Советская власть не поднимет этого дела. Те же разговоры велись и в клубе ВАИ, где вечер был устроен А. И. БЕЛОНОЖКИНЫМ. Летом 1924 г., будучи в Москве (июль), я был приглашен А. А. БАЧМАНОВЫМ на обед по случаю ухода из Госплана С. А. ХРЕННИКОВА. Обед состоялся за городом (Останкино), где присутствовали ХРЕННИКОВ, ГАРТВАН, ТАУБЕ, ФЕДОРОВИЧ, проф. И. Г. АЛЕКСАНДРОВ, КАЛИННИКОВ, РАБИНОВИЧ, БАЧМАНОВ, ШЕЙН. Всего участвовало человек 15. Других работников Госплана я не помню. Кроме приветственных речей по адресу С. А. ХРЕННИКОВА на тему о том, как много он сделал для Госплана, перешли на политические разговоры: все хозяйство страны строится бессистемно, от случая к случаю, отдельные отрасли промышленности развиваются не увязанно между собой, высказывались против наметившегося тогда Днепростроя, говорили, что без влива иностранного капитала нечего и думать о строительстве новых заводов. После обеда беседа продолжалась у С. Д. ШЕЙНА, в квартиру которого отправились, на те же темы.

В 1925 году был провозглашен лозунг индустриализации СССР, каждое отдельное управление ВСНХ, в том числе и Главметалл, составили краткие записки о новых заводах. Общего серьезного анализа отдельных объектов, увязки с сырьевыми базами, с транспортом, не было сделано. Этими основными вопросами не хотел заниматься ни Госплан, ни ВСНХ. Места же представляли непродуманные записки.

О новых металлургических заводах первую записку составил В. И. ЖДАНОВ, где намечалась постройка Магнитогорского завода, Кузнецкого (тогда его называли Тельбес[с]ким), Криворожского и реставрации и расширении Керченского завода. У всех заводов темным местом была рудная база, которую или не знали, или знали, но было неизвестно, как использовать рудные месторождения.

В центре, как я указывал выше, специалисты-металлурги, постоянно встречаясь, имели достаточно прочную идеологическую связь, из которой вытекала и практика в работе и по планированию[,] и по управлению металлургическими предприятиями Союза. Главными фигурами, вокруг которых вращались работники в Москве[,] были: С. А. ХРЕННИКОВ (Главметалл) и И. А. КАЛИННИКОВ (Госплан).

Провинциальные работники, постоянно бывая в Москве (и по линии Госплана[,] и по линии Главметалла), знали московские настроения и направления в работе и, конечно, отражали их.

Осенью 1925 г. встал вопрос о проектировании новых заводов. На Урале было образовано Уралпроектбюро, которому поручено было приступить к проектированию Магнитогорского металлургического, Уральского машиностроительного, Н[ижне]-Тагильского вагоностроительного заводов. Ни работников, ни архива, ни технической библиотеки не было. Заданий определенных также не имелось, в технических заданиях (мощность отдельных заводских агрегатов) была Главметаллом дана установка, явно преуменьшенная против тех достижений, которые имела не только Америка, но и европейские страны.

Суточную выплавку доменной печи В. И. ЖДАНОВ давал 450 тонн, тогда как некоторые заводы Германии уже тогда достигали до 840 тонн, для Мартеновских печей тоннаж давали 75 т., тогда как имелись за границей печи 125-150 т. Нагрузку прокатных станов (блюминг) давали также преуменьшенную; мощность бессемеровских конверторов рекомендовали 15 т., в то время как за границей работали 25[-]тонные реторты.

Все эти установки С. А. ХРЕННИКОВ и В. И. ЖДАНОВ мотивировали тем обстоятельством, что русский рабочий никогда не может достичь таких результатов и работать на крупных устройствах, что вся система нашей работы требует не последнего слова техники. Эти же работники Главметалла и работники Госплана указывали (КАЛИННИКОВ, ТАУБЕ, ГАРТВАН и ФЕДОРОВИЧ), что какая бы установка н[и] была, все равно ничего не выйдет из намеченного строительства новых заводов, что это совершенно не под силу современным финансам Союза.

В вопросах технических коэффициентов группа центра (Госплан и Главметалл) давала такую установку, не соответствующую возможным достижениям в этой области. Расход горючего в доменных печах Магнитогорского завода сначала давали 1,2 т. на 1 т. чугуна, приводя опять-таки только что достигнутый расход на Южных заводах. Затем давали 1,1 т. и, в конце концов, 1 т. кокса на 1 т. чугуна. Вся эта неразбериха естественно требовала напрасных и больших пересчетов и тормозил[а] проектирование. Подсчеты плавки чугуна в условиях Магнитогорского завода (на Кузнецком коксе) давали расход горючего 0,9 т. кокса на 1 т. чугуна. Заграницей, особенно в Америке, на малосернистом коксе имеются и более низкий расход горючего 0,85 — 0,87.

В конце (ноябрь-декабрь) 1925 года Главметалл вел сначала дискуссию, а затем подготовительную работу для образования центрального проектировочного аппарата. С. А. ХРЕННИКОВ, Б. Н. ДОБРОВОЛЬСКИЙ и А. А. БАЧМАНОВ усиленно настаивали и добивались, чтобы такой аппарат был образован в Ленинграде. Официальными соображениями у них были: в Ленинграде имеются свободные помещения, имеется много высш[их] технических учебных заведений, много незанятой профессуры, богатые технические библиотеки.

Соображения неофициальные: подальше от начальства, в Ленинграде возможно будет в новом учреждении заниматься академизмом, т. е. затягивать практическое проектирование, следовательно, и строительство, в которое никто не верит.

В течени[е] нескольких месяцев идет «волынка» и только в марте- апреле выявляются некоторые формы нового учреждения, которое сначала называли характерно «Гипноз», а затем «Гипромез».

В первое время в Гипромезе играл первую скрипку А. А. БАЧМАНОВ, подбирая и головку и ответственных работников.

В Металлургический отдел Гипромеза был приглашен старый проф. гор[ный] инж. В. Н. ЛИПИН; этот отдел должен был руководить проектированием всех новых металлургических заводов СССР.

В. Н. ЛИПИН при вступлении своем в Гипромез заявил, что в строительство новое при большевистском режиме он не верит и верить не хочет, т. к. поставлены такие грандиозные задачи, которые не под силу решать без влияния иностранного капитала. Достижения иностранной металлургической техники совершенно не достижимы у нас в наших условиях, и в этом вопросе он вполне солидарен с В. И. ЖДАНОВЫМ и С.А. ХРЕННИКОВЫМ, категорически протестуя против первоначальных установок: доменные печи Магнитогорского завода с суточной выплавкой в 600 тонн и против расхода горючего 0,9 т. на 1 т. чугуна.

В. Н. ЛИПИН подбирает себе штат. Помощником берет М. М. БЕРА, который занимается текущей перепиской. М. М. БЕР техники почти не касается, вся его работа уходит, как я наблюдал во время посещений Гипромеза, на хождение по отделам и согласование разных вопросов. Из бесед с М. М. БЕРОМ я понял, что он целиком разделяет мнение В. Н. ЛИПИНА на строительство новых заводов. Доменной группой заведовать ЛИПИН пригласил своего ассистента по Горному Институту Е. А. ЛЕБЕДЕВА, который заявил нам, что он всю работу сведет к критике мест, которые он предполагает часто посещать.

Е. А. ЛЕБЕДЕВ был всегда при В. Н. ЛИПИНЕ и главная его специальность была ругаться и к делу[,] и ни к делу отборными словами. По мартену ЛИПИНЫМ приглашается проф. Политехнического института М. М. КАРНАУХОВ, который в разговорах со мной высказывал мнение, что он только будет заниматься теоретическими вопросами, так как при Советской власти он не мыслит возможности проведения в жизнь намеченной программы индустриализации. В дальнейшей работе по проектированию Магнитогорского завода М. М. КАРНАУХОВ имел дело с инж. В. В. ВОРОБЬЕВЫМ (мартеновец Уралгипромеза), который прорабатывал различные варианты мартеновского цеха и всюду с целью затяжки проекта вносил спор, какой лучше тип мартена: немецкий и[ли] американский. Вопрос установки бессемеровского производства на Магнитной также надо рассматривать как затяжку проектирования. В каждый приезд в Гипромез этот вопрос поднимался, затевались споры, но установки, даже в отношении тоннажа конверторов, их количества, определенной не делалось. Уралгипромез тянул этот вопрос, делал студенческие варианты и не имел ни одного специалиста по бессемеровскому производству.

По прокатному производству В. Н. ЛИПИН пригласил инж. ТАТАРЧЕНКО, который ничего не хотел делать, он открыто афишировал это: во время работы готовился к лекциям или вел общие рассуждения на тему, что намеченная индустриализация и взятые темпы — детская затея. По отношению к Магнитогорскому проекту инж. ТАТАРЧЕНКО занял позицию, что надо составлять всевозможные варианты, чтобы затянуть проектирование и строительство. По прокатке В. Н. ЛИПИНЫМ приглашался для консультации ассистент Горного Института Д. Н. БЕНЕШЕВИЧ, который во всех поручаемых ему вопросах старался затянуть дело. В. В. ВОРОБЬЕВ, который имел с ним деловые отношения, докладывал мне, что БЕНЕШЕВИЧ все магнитогорские вопросы (по прокатке) срывает.

В качестве верховных консультантов В. Н. ЛИПИНЫМ были приглашены проф. М. А. ПАВЛОВ и позднее И. П. БАРДИН (последний приезжал с Днепровского завода, где был главным инженером).

Идеология М. А. ПАВЛОВА, который считался большим авторитетом в области металлургии среди инженерства (был редактором журнала «Русского Металлургического Общества», инициатором и душой металлургических съездов), была всем известна. Кроме Гипромеза, я встречался с М. А. ПАВЛОВЫМ у проф. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО в Москве, в Главметалле у ХРЕННИКОВА и ЖДАНОВА, на всевозможных заседаниях и совещаниях. В личных и групповых беседах М. А. ПАВЛОВ всегда высказывался с ненавистью к Советской власти, к ее начинаниям, как в области реконструкции высших технических уч[ебных] заведений, так и в области промышленности. М. А. ПАВЛОВ, конечно, не верил в новое строительство, на Гипромез смотрел, как на учреждение, объединяющее распыленных специалистов и как на дополнительный заработок, который дает возможность многим пережить тяжелое время. М. А. ПАВЛОВ считал, что без иностранного капитала не только не построишь новых заводов, но и не восстановишь полностью старых. М. А. ПАВЛОВ через инж. КАША-КАШВИЛИ и КРАПИВИНА имел связь с Уралом, организуя в Свердловске съезд по доменному производству, и получал от Уралоблсовнархоза материальную поддержку на издание журнала Русского Металлургического общества.

Журнал этот не отражал, и М. А. ПАВЛОВ это положение отстаивал, современной работы металлургических предприятий СССР и не касался общих проблем металлургии.

И. П. БАРДИН в Гипромезе занимал позицию или молчаливо соглашающегося с линией, проводимой металлургическим отделом, или вносившего (по отношению к Магнитогорскому заводу) ряд вопросов, чтобы затянуть проектирование. Из личных моих встреч и бесед (И. П. БАРДИН одно время намечался в главные инженеры Магнитостроя) я определил, что И. П. БАРДИН не верит в прочность Советской власти и считает нереальной и несерьезной программу индустриализации. В темпы строительства не верил.

Когда И. П. БАРДИН был назначен глав[ным] инженером Кузнецкстроя[,] мне С. А. ХРЕННИКОВ говорил, что БАРДИН в Кузнецк везет с собой определенную группу с Юга, которая будет срывать строительство, указывая на одну крупную фигуру в этой группе — инж. ПОПОВА-АЛЕКСЕЕВА, который является особым ненавистником Советской власти и черносотенцем. С инж. ПОПОВЫМ-АЛЕКСЕЕВЫМ я встречался в Техн. Совете Главчермета и в поезде, в котором я ехал в Москву с Урала, а он из Сибири. ПОПОВ-АЛЕКСЕЕВ рассказывал мне о положении на Кузнецкстрое: о не подготовке к строительству, неимении рабочих чертежей, запоздании с заказами, дезорганизации в управлении, причем подчеркива[л], что из всего этого дела ничего не выйдет.

Я дал достаточно подробную характеристику работников Металлургического Отдела Гипромеза, чтобы было ясно, какая обстановка создалась в этом учреждении для руководства проектированием и строительством новых металлургических заводов. Системы и методов проектирования металлургический отдел никому не давал. Каждый делал, что хотел и как хотел.

Магнитогорский проект без специалистов, без конструкторского аппарата, без точных заданий и установок делался в Уралпроектбюро, где и проводились исследовательские работы Магнитогорского железорудного месторождения. В Сибири (в Томске) открылось Тельбессбюро, которое приступило к проектированию и разведкам руд для Кузнецкого завода. В Керчи открылось бюро по реконструкции завода. Проектировку металлургического завода на Юге металлургический отдел Гипромеза решил взять сам. Никакой стандартизации главных объектов завода не было установлено.

Все было направлено к тому, чтобы силы, которых было очень мало (особенно конструкторов)[,] были распылены и для того, чтобы затянуть проектирование.

Организация Гипромеза с самого начала и, как мне известно, до 1930 года С. А. ХРЕННИКОВЫМ, А. А. БАЧМАНОВЫМ и Б. Н. ДОБРОВОЛЬСКИМ строилась таким порядком, чтобы каждый отдел Гипромеза работал самостоятельно, без всякой технической увязки. Технического директора или главного инженера в Гипромезе не было. В Правлении Гипромеза вопросы решались без достаточной согласованности в отдельных частях сложного металлургического хозяйства. Другие отделы Гипромеза возглавлялись специалистами, членами Правления: БАЧМАНОВ — экономическим, БЕЛОНОЖКИН — машиностроительным, ВЕРЕЩАГИН — электрическим, ШИШКО, затем проф.

ГОФМАН — строительным. Горного отдела, являющегося основным при проектировании металлургических] заводов, вначале не было и этому особенно сочувствовал С. А. ХРЕННИКОВ, говоря, что с рудным делом в новых заводах неблагополучно и пусть этим занимается Геолком. Только в конце 1927 года образуется во главе с МУХИНЫМ (вскоре арестованным) слабенький отдел. МУХИНА заменил инж. КУРБАТОВ.

С Геолкомом Гипромез вначале не имел никакой связи. С 1928 года приглашались иногда представители Геолкома (КАТУЛЬСКИЙ, ЗАВАРИЦКИЙ), которые обычно давали самые общие данные. При проектировании металлургических заводов все отделы играли большую роль и приносили тот или иной вред.

Весной 1926 года собрался первый технический совет Гипромеза. Состав техн. совета был намечен С. А. ХРЕННИКОВЫМ, В. И. ЖДАНОВЫМ и А. А. БАЧМАНОВЫМ, в него вошли крупные специалисты- производственники и профессора. Председателем Совета выбирается

С. А. ХРЕННИКОВ, заместителем к нему Н. Ф. ЧАРНОВСКИЙ. Совет, кроме пленума, имел секции, возглавляемые: экономическую ГИНЗБУРГОМ (из ВСНХ), металлургическую Е. А. ТАУБЕ, машиностроительную Н. Ф. ЧАРНОВСКИМ, энергетическую проф. ВОРОНОВЫМ и строительную КЛЕВЕЗАЛЕМ (ВСНХ). Сессии технического совета с деловой стороны не приносили никакой пользы, крупные вопросы комкались, некоторые эксперты отдельных частей проекта не только не прорабатывали вопроса, а часто и не знакомились с ним. Напр., проф. М. А. ШАТЕЛЕН при рассмотрении Магнитогорского проекта давал общие заключения по неизученному вопросу. Часто ставились вопросы с целью сорвать проект или оттянуть его (выступление проф. ШАПОШНИКОВА о перенесении Магнитогорского завода в Челябинск). Главная задача, которую преследовали технические советы, по словам С. А. ХРЕННИКОВА, заключалась в объединении крупных специалистов, обмене мнениями работников с мест.

Во время сессий технических советов устраивались совещания частного порядка у С. А. ХРЕННИКОВА и А. И. БЕЛОНОЖКИНА с участием Н. Ф. ЧАРНОВСКОГО, КАЛИННИКОВА, ТАУБЕ, ГИНЗБУРГА и КЛЕВЕЗАЛЯ, на которых устанавливалась линия поведения, которую нужно держать при том или ином проекте. Приезжавшие работники с мест также в кулуарах и за обедом устраивали беседы, где обсуждали общее положение с новым строительством в связи с политическим положением страны. Металлурги обычно группировались около С. А. ХРЕННИКОВА, В. И. ЖДАНОВА и С. А. ТАУБЕ, где кроме общих вопросов обсуждалось положение с отдельными проектами и намечались установки, затягивающие проектирование. Гипромез и отдельные строительства устраивали банкеты, где[,] кроме официальных торжественных выступлений по случаю прохождения проекта, отдельными группами обсуждались вопросы на политические темы. Гипромез[,] расширяя свою деятельность, открывает новые отделения: в Харькове,

Москве, Ленинградское отделение. В Днепропетровске было открыто вначале специальное отделение по проектированию коксовых установок. Отделение возглавлял проф. РУБИН. Представляемые им проекты являлись чисто ученическими. Магнитогорская коксовая установка, спроектированная проф. РУБИНЫМ, дефективная.

У Гипромеза точных функций в смысле обслуживания нового строительства не было. Где кончалось проектирование и начинались исследовательские работы и подготовка к самому строительству, решал[о]сь каждый раз особо. Главметалл, затем Главчермет финансировали строительства и, следовательно, управляли ими. Во главе этого дела из специалистов стояли: С. А. ХРЕННИКОВ, В. И. ЖДАНОВ, Б. Н. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, А. А. МИЛЮКОВ и Н. М. КУТСКИЙ.

Утверждение (окончательное) проектов, утверждение программ строительства, отпуск средств зависело от них.

Третья инстанция, с которой соприкасалось новое строительство — Госплан, где ставились вопросы общего финансирования для внесения на утверждение СНКа.

В Госплане по металлургическим заводам пришлось сталкиваться с И. А. КАЛИННИКОВЫМ, Е. А. ТАУБЕ, Р. Я. ГАРТВАН и И. И. ФЕДОРОВИЧЕМ. В показаниях, сделанных мною в ПП ОГПУ в Свердловске, я сообщил, что в конце 1926 года С. А. ХРЕННИКОВ при разговоре со мной на политические темы (внутренние натяжения*1 в партии, финансовые затруднения, возможность интервенции) указал, что всюду в крупных объединениях (Госплан, ВСНХ, отдельных районах — Юг, Ленинград) идет организация специалистов в отдельные группы на случай прихода на смену Советской власти интервентов и подготовки к этому. Предлагал образовать такую группу на Урале.

Я предложение это принял и, возвратившись на Урал, переговорил с отдельными крупными работниками Урала, это было в начале 1927 г. Работники эти следующие: заведующий промышленной секцией Уралплана М. А. СОЛОВОВ, технический директор и член Правления Уралмета В. П. КРАПИВИН, главный металлург Уралмета И. В. КАША-КАШВИЛИ, технический директор Уралгорконторы И. А. ГИРБАСОВ; член президиума Уральского Областного Совета Народного хозяйства инженер Б. С. ДУНАЕВ и профессор Уральского Политехнического института по кафедре металлургии И. А. СОКОЛОВ. Все указанные инженеры мне заявили, что они уже слышали, каждый по своей отрасли, об организации таких групп в центре и что директивы и указания, получаемые ими по работе от отдельных работников[,] ясно говорят о том, что вредительство принимает организованную форму. На вопрос ко мне, кем возглавляется контр-революционная организация в центре, я ответил, что

С. А. ХРЕННИКОВ мне сказал, что он этого сказать не может, что самая сильная группа в Госплане, где концентрируются все вопросы промышленности и, смеясь[,] мне сказал, что в организации состоит даже заместитель Председателя Госплана профессор ОСАДЧИЙ. С. А. ХРЕННИКОВ на одном из технических советов Гипромеза в Ленинграде (весной 1927 г.), показывая мне на участников пленума совета (где он был председателем, а проф. ЧАРНОВСКИЙ его заместителем) сказал, что этот пленум можно назвать и пленумом контр-революционной организации всего Союза.

С. А. ХРЕННИКОВ сказал мне, что он всех участников Уральской группы знает, что каждый по своей линии связан с центром: КРАПИВИН и КАША-КАШВИЛИ связаны с инж. ЖДАНОВЫМ и им, ХРЕННИКОВЫМ, СОЛОВОВ с инж. КАЛИННИКОВЫМ, ТАУБЕ и ГАРТВАНОМ, ДУНАЕВ с БАЧМАНОВЫМ, ТАУБЕ и ГАРТВАНОМ, ГИРБАСОВ с инж. ВЕЛИКОРЕЦКИМ и проф. И. А. СОКОЛОВ на технических съездах и советах связывается с группой профессуры[;] называ[л] отдельные фигуры: ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО, ЧАРНОВСКОГО, ПАВЛОВА М. А. и ЛИПИНА В. Н.

ХРЕННИКОВ сказал мне, что все работники должны иметь отраслевую связь с центральными работниками. Я по линии строительства (тогда проектирования) был связан с С. А. ХРЕННИКОВЫМ и, впоследствии, кроме него, с группой Гипромеза (БЕЛОНОЖКИН, БАЧМАНОВ, ЛИПИН, ВЕРЕЩАГИН) и группой металлургического отдела (Е. А. ЛЕБЕДЕВЫМ, М. М. БЕРОМ и ТАТАРЧЕНКО). Уральская группа была спаяна прежней общей работой. Директивы, которые получали отдельные работники из центра, были в общем одинаковы и клонились: к задержке проектирования и строительства новых заводов с целью воспрепятствовать программе Правительства по индустриализации страны, задержке реконструкции существующих заводов, уменьшению программы работы заводов, давая не полную нагрузку заводским агрегатам и не вводя в работу некоторые заводы; по планированию Уральской промышленности были даны директивы также искусственно задерживать развитие промышленности, составляя пятилетний план ее в ущемленном виде и в разрезе диспропорции отдельных отраслей промышленности; по горному хозяйству давались указания и директивы, чтобы тормозить и задерживать разведки и исследовательские работы, не вводить в эксплуатацию месторождения руд, в которых заинтересованы прежние владельцы; по строительным материалам давались указания, чтобы не развивать производство таковых с целью срыва как реконструкции, так и строительства новых заводов; по учебной части рекомендовалась борьба против начинаний Советской власти: непрерывной практике и сокращенному прохождению курса во ВТУЗ.

Каждый член контр-революционной группы проводил свою линию. Группа пользовалась каждым случаем, чтобы встретиться и поделиться своей работой. Для этого были использованы деловые встречи отдельных работников в разных учреждениях: у меня в Уралгипромезе, в Уралплане (у СОЛОВОВА), в Уралмете (у КРАПИВИНА), в Уралсовнархозе (у ДУНАЕВА). Собирались перед или после технических совещаний у меня в Уралгипромезе или у СОЛОВОВА в Уралплане.

На всех таких совещаниях в течение 1927, 1928 и половины 1929 года обычно обсуждались сначала вопросы политического порядка и тех новостей, которые каждый имел в результате поездки в центр.

Особое внимание в беседах обращалось на положение в партии; каждая дискуссия, выступление отдельных членов партии рассматривал[и]сь как начало разложения партии и делались соответствующие выводы о возможности перемены существующего строя.

Обсуждались вопросы экономики СССР, причем по всем линиям (т. к. все члены организации получали в Москве определенную информацию), выяснялось[,] что экономическое положение, особенно за последнее время в связи с принудительной коллективизацией крестьянского хозяйства, делается катастрофическим и можно в любой момент ждать полного экономического развала. Обсуждались, и довольно горячо, вопросы продовольственного порядка. Большинство считало, что перебои с продовольствием будут усиливаться, и что через 1-2 года наступит естественный конец, как следствие голода, который вызовет голодные восстания и сметет Советскую власть, на смену которой, на первое время, придет интервенция.

В беседах и встречах обсуждались также вопросы, связанные с заграничной командировкой отдельных членов организации (СОЛОВОВ, КРАПИВИН, КАША-КАШВИЛИ и проф. СОКОЛОВ за время 1926-1928 года были заграницей). СОЛОВОВ был в командировке в Харбин[е] с целью привести оттуда инженеров и техников, которые после колчаковщины осели в Маньчжурии. СОЛОВОВ после возвращения в 1927 г. сообщил, что он беседовал с работниками, служившими раньше на Урале (ГАВРИЛОВЫМ, управляющим В[ерх]-Исетским заводом, ВЕРТЯЧИХ, инженером Лыс[ь]венского округа, инж. БОСТРЕМОМ, горным начальником Златоустовского округа, при Колчаке - министр торговли и промышленности). СОЛОВОВ рассказывал, что никто из инженеров не верит в долгое существование Советской власти и считает, что программа нового строительства является сплошной глупостью. СОЛОВОВ никого не привез из крупных работников. С БОСТРЕМОМ он сговорился, что БОСТРЕМ сначала приедет на Урал ознакомиться и после этого решит, возвратится он или нет на Урал. БОСТРЕМ вскоре приехал на Урал, пробыл целый месяц, командировки его оплатили из советских средств, объехал он многие округа Урала и затем уехал, сказав, что подумает. Из Харбина прислал письмо в Уралсовнархоз и СОЛОВОВУ, что он не приедет на Урал. М. А. СОЛОВОВ рассказывал, что он вращался в Харбине в промышленных кругах (лесопромышленник крупный КОВАЛЬСКИЙ, с которым он связан родственными связями) и что настроение в этих кругах такое, что все считают Соввласть непрочной, экономическое положение СССР безнадежным.

Инженер КАША-КАШВИЛИ был в 1926 году в командировке в Германии, цель командировки размещение заказов Урала в Германии за счет немецкого кредита (300 мил. марок). КАША-КАШВИЛИ работал вместе с представителями центра и Юга (ХРЕННИКОВ, СВИЦЫН, ГОГОЦКИЙ) и по возвращении рассказал, что обстановка размещения заказов происходила не только неорганизованно, но и хаотически. Берлинское Торгпредство не было подготовлено к этой операции, фирм не знал[о] и относилось к делу не только несерьезно, но и вредительски. Нелепые спецификации, которые давались отдельными заводами[,] никем не анализировались и не увязывались и получались такие трюки, что заказывался и получался заводом станок для металлообработки, который по свои габаритам не мог поместиться в мастерской (этот пример касается Златоуста, куда инж. ФИДЛЕРОМ он был выписан). Инж. КАША- КАШВИЛИ рассказывал, что тон всей этой работы задавал в Германии С. А. ХРЕННИКОВ, который говорил ему и остальным членам комиссии, что все равно ничего не выйдет из затеянной кредитной операции, когда придет время оплачивать заказы, денег все равно у Советской власти не будет. Инж. КАША-КАШВИЛИ рассказывал в отдельных беседах в то же время, что комиссия[,] посещая заводы, а также в Берлине проводила очень весело время, ежедневно собираясь в ресторанах и вела беседы о положении советской власти в смысле ее непрочности. С. А. ХРЕННИКОВ в 1927 году в Москве мне рассказывал, что группа по размещению заказов в Берлине занималась делом совершенно несерьезно и фирмы большей частью выбирались непервоклассные с целью получить оборудование, которое не будет соответствовать своему назначению.

В. П. КРАПИВИН, бывший заграницей с января по июль 1928 г., рассказывал, что он был в Германии с целью ознакомиться с металлургической и металлообрабатывающей промышленностью. КРАПИВИН в конце 1928 года в Свердловске, а также в Ленинграде в декабре 1928 г., где он был на техническом совете Гипромеза, рассказывал мне, что он виделся в Берлине с прежним владельцем (назвав Председателя правления Н[ижне]-Тагильских заводов РАТЬКОВА-РОЖНОВА), который интересовался положением Н[ижне]-Тагильского округа, новым строительством, которое намечено на заводах прежнего округа. КРАПИВИН, как он мне передал, рассказывал РАТЬКОВУ-РОЖНОВУ, что он, КРАПИВИН, проводит большое строительство на Н[ижне]-Салдинском заводе с целью, чтобы этот завод после падения Советской власти перешел к старым владельцам хорошо оборудованным. РАТЬКОВ-РОЖНОВ, как передавал КРАПИВИН, рассказывал ему, что бывшие владельцы надеются на скорое падение Советской власти, что будет интервенция. Для согласования действий существует, как говорил В. П. КРАПИВИН, в Париже организация, именуемая Парижским центром, куда входят бывшие крупные промышленники (НОБЕЛЬ, РЯБУШИНСКИЙ и др.).

Проф. И. А. СОКОЛОВ, который был в Германии, рассказывал по возвращении из командировки, что в Германии научные работы поставлены хорошо, жизнь высшей школы течет нормально, не так, как у нас в СССР. Проф. СОКОЛОВ рассказал, что профессура Германии не верит в наш строй и ожидает скорого падения Советской власти. В беседах и встречах контр-революционной группы обсуждались вопросы возможной интервенции, причем считали все, что без интервенции не может быть перехода к новому строю, который все мыслили[,] будет демократической республикой, каковая появится в результате решения Учредительного собрания.

Участники группы обсуждали вопросы о предприятиях прежних владельцев, причем высказывалось мнение, чтобы предприятия были приведены в наиболее работоспособное состояние, обращая внимание на быстрое расширение их с затратой средств большей, чем на предприятия, принадлежавшие ранее казне.

Контр-революционная группа, получившая оформление в 1927 году, не имела, как я сказал, регулярных или общих собраний, пользовались члены каждым случаем, чтобы поделиться сообщениями и обсудить различные вопросы. Во главе организации стояли: я, инж. СОЛОВОВ и инж. КРАПИВИН. У каждого члена организации была особая отрасль работы и своя связь с центральными организациями.

У меня было сначала проектирование Уральских новых заводов, затем строительство Магнитогорского завода.

О своей связи по этой линии я выше делал показания. При образовании контр-рев[олюционной] группы Уральской, в Уралгипромезе в 1927 году, образовалась самостоятельная контр-рев. группа, в которую вошли, кроме меня, инж. Н. В. СОКОЛОВ (помощник главного инженера), Б.[П]. БОГОЛЮБОВ (зав. горным отделом), В. В. ВОРОБЬЕВ (зав. металлургическим отделом), Н. Н. ШАДРИН (зав. прокатным п/отделом), Ф. Ф. ЭЙХЕ (зав. машиностроительным отделом), В. Ф. ФИДЛЕР (глав[ный] инж. Уральского Машиностроительного завода, в 1927 г. он занимался проектированием завода), Л. Н. ФОЛЬВАРКОВ, зав. энергетическим отделом, В. Н. ВОЛКОВ, зав. проектированием заводов цветной металлургии и впоследствии в начале 1928 г. Г. Г. ГЕРШЕЛЬМАН, зав. огнеупорным отделом.

Вся эта группа обсуждала все вопросы со мной, а в мое отсутствие - с инж. Н. В. СОКОЛОВЫМ. В задачи группы входило, согласно директив, получаемых из центра, проводить вредительскую линию в области проектирования: задерживать и тормозить таковое, исполнять все ненужные и вредные распоряжения, касающиеся проектировки заводов, оттягивая и нанося этим вред будущему строительству. Исполнялись не только устные распоряжения, которые получали члены группы при посещении Главчермета (ХРЕННИКОВА, ЖДАНОВА, ДОБРОВОЛЬСКОГО, МИЛЮКОВА и КУТСКОГО) и Гипромеза (БЕЛОНОЖКИНА, БАЧ- МАНОВА, ЛИПИНА, ЛЕБЕДЕВА), но также и указания, которые давались приезжавшими на Урал БАЧМАНОВЫМ, ЛИПИНЫМ, ЛЕБЕДЕВЫМ, БЕЛОНОЖКИНЫМ, ДОБРОВОЛЬСКИМ.

Аппарат Уралгипромеза сколачивался кое-как, работники приглашались без учета квалификации. В 1927 году в Уралгипромезе находились в работе проекты Магнитогорского завода, Уральского машиностроительного, вариант Н[ижне]-Тагильского вагоностроительного, Богомоловский медеплавильный (пиритный вариант) и различные проекты. Проектирование заводов производилось, как я уже указал, несоответствующими своему назначению работниками.

Работы по всем проектам частью исполнялись студентами, которые делали различные учебные варианты, затягивая окончание проектов. Все участники Уралгипромезовской группы строили свою работу с таким расчетом, что директивы центра (С. А. ХРЕННИКОВА) выполнялись. В итоге такой работы проекты Машиностроительного завода на Урале и Магнитогорске могли быть внесены в Технический Совет Гипромеза только в 1928 году (первый в мае и второй в декабре). Вопрос о задержках и вредительских актах по отношению к каждому заводу будет освещен в дальнейшем. В декабре 1928 года проект Магнитогорского завода был одобрен техническим советом Гипромеза, 15 января 192[9] г. СНК СССР заслушал доклад о Магнитострое[,] и 1 марта 1929 г. назначается управление Магнитостроя, главным инженером утверждаюсь я. Встает вопрос о сколачивании аппарата. Первая группа аппарата образуется из работников Уралгипромеза, которые работали над Магнитогорским проектом: Н. В. СОКОЛОВ, В. В. ВОРОБЬЕВ, Н. Н. ШАДРИН, Б. П. БОГОЛЮБОВ, Л. И. ФОЛЬВАРКОВ, Г. Г. ГЕРШЕЛЬМАН, вся эта шестерка участвовала во вредительской группе Уралгипромеза, зная все директивы центра о задержке проектирования и строительства новых заводов. Еще до официального утверждения Магнитостроя 5-10 февраля 1929 года было у меня в кабинете в Уралгипромезе первое совещание по Магнитострою, где ставились организационные вопросы. Все присутствующие (Н. В. СОКОЛОВ, ВОРОБЬЕВ, ШАДРИН, БОГОЛЮБОВ, ФОЛЬВАРКОВ и ГЕРШЕЛЬМАН), заслушав мое сообщение о решении правительства пустить первые доменные печи к 1 октября 1931 года[,] заявили, что в этот срок они абсолютно не верят. Говорили о том, что никто заграничных крупных заводов (за последнее время) не видел и что необходимо устроить каждому крупному работнику заграничную командировку. Мной сообщено было на совещании, что в середине января 1929 г. я имел разговор в Москве с С. А. ХРЕННИКОВЫМ (после одобрения Магнитогорского проекта СНК СССР), где он снова давал директивы задерживать строительство с целью отодвинуть пуск крупного металлургического завода, внося диспропорцию в советском хозяйстве в смысле металла.

На совещании 5-10 февраля обсуждался вопрос организационный и было решено ввиду громадности дела децентрализовать управление, чтобы каждый отдел работал самостоятельно и только принципиально важные вопросы обсуждались с главным инженером. На этом же совещании решено было послать на место строительства Б.[П]. БОГОЛЮБОВА и Г. Г. ГЕРШЕЛЬМАНА с целью рекогносцировки в смысле заготовки строительных материалов. БОГОЛЮБОВ и ГЕРШЕЛЬМАН объехали район и сделали установку в смысле строительных материалов явно вредительскую. ГЕРШЕЛЬМАН базировался на местных организациях и наметил перестройку кирпичного завода в <селе> Чернигове (за 50 км от Магнитной), которую начал осуществлять П[од]/Отдел Троицкого Окрисполкома. ГЕРШЕЛЬМАН знал, что из этой операции ничего не выйдет и делал это с целью затянуть постройку. БОГОЛЮБОВ то же самое проводил с заготовкой песка и леса (последний из Башкирии), зная заранее, что лес получить невозможно, ввиду наступления весенней распутицы, в будущем же с проведением железной дороги гужевая доставка будет нерентабельна.

На совещании было решено подбирать штат, причем дана была директива, чтобы каждый по своему отделу самостоятельно комплектовал свой отдел. Это совещание, еще раз повторяю, проходило при полном неверии в осуществление Магнитогорского строительства в поставленные Правительством сроки, особенно учитывая неимение рабочего проекта и те директивы, которые дает центр (С. А. ХРЕННИКОВ) и ту позицию, которую занимает Госплан (КАЛИННИКОВ) в смысле затягивания в решении вопросов о снабжении углем Магнитогорского завода (развитие Кузнецкого бассейна и переустройство Сибирской жел. дороги для провоза Магнитогорских грузов).

Относительно госплановской политики мне в январе 1929 года в Москве говорил С. А. ХРЕННИКОВ, что с целью задержать строительство Госплан (промышленная и транспортная секции) тормозит постановку указанных выше вопросов. В начале марта 1929 г. я был в Москве в Главчермете, где решались вопросы об отпуске средств на текущий год и вопрос организации управления строительством. С. А. ХРЕННИКОВ в Главчермете (2-3 марта 1929 г.) говорил мне, что НКПС ветку Карталы -  Магнитная в этом году не построит, что только одни разговоры, что ветка будет готова к августу, следовательно, строительный сезон будет сорван. С. А. ХРЕННИКОВ в смысле отпуска средств проводил линию задержки кредитов, сокращая наши наметки. Организационную схему управления строительством С. А. ХРЕННИКОВ не хотел не только утверждать, но и рассматривать. В этот же мой мартовский (в 1929 г.) приезд С. А. ХРЕННИКОВ рассказал мне о крупной перемене пятилетней программы металлопромышленности (с 10 мил. тонн чугуна в 1932/33 г. до 16,7 мил. тонн). С. А. ХРЕННИКОВ сказал, что он не верит в новую установку, но официально стоит за нее, говоря, что «лучше стоять за 16,7 мил., чем сидеть за 10 милл.» В этот же приезд (последняя моя встреча с С. А. ХРЕННИКОВЫМ, который в мае 1929 г. был арестован) ХРЕННИКОВ говорил мне, что Магнитострою в смысле срыва строительства «везет», так как поставлен вопрос о крупном увеличении здания для рудника и завода в связи с увеличенной программой пятилетки.

Изменение задания в период уже начатых работ спутает все карты, а это на руку вредительским организациям, которые поставили целью задержку в строительстве новых металлургических заводов.

Шестерка, о которой я говорил выше и которая составляла сработавшуюся вредительскую группу в Уралгипромезе, при переходе в Магнитострой явилась вредительской группой. По должностям лица распределялись: Н. В. СОКОЛОВ помощник главн[ого] инженера по общетехническим вопросам (у него же отдел заказов - импортных и внутренних), В. В. ВОРОБЬЕВ зав. мартеновским и бессемеровским отделом, Н. Н. ШАДРИН зав. прокатным отделом, Г. Г. ГЕРШЕЛЬМАН [—] отд. силикатных производств (краснокирпичного, шамотного и динасового) и Л. И. ФОЛЬВАРКОВ - энергетическим отделом. Заведующего строительным отделом (помощника главного инженера по строительной части) в управлении не было. По рекомендации Н. В. СОКОЛОВА и В. В. ВОРОБЬЕВА я обратился в Госпроект ВСНХ РСФСР к инженеру Д. П. ЗНАМЕНСКОМУ, который раньше работал в качестве строителя (до революции 1917 г.) в Надеждинском заводе вместе с СОКОЛОВЫМ и ВОРОБЬЕВЫМ. Инженер ЗНАМЕНСКИЙ дал принципиальное согласие, но тянул свой переход с марта 1929 года до моего отъезда заграницу в феврале 1930 г.

У меня с инж. ЗНАМЕНСКИМ, который для ознакомления приезжал на площадку, было несколько бесед и в связи с переходом на Магнитострой и по вопросам проектирования городских зданий для Магнитогорска. Инж. ЗНАМЕНСКИЙ при встречах со мной в сентябре, ноябре 1929 г. и в январе 1930 г. высказывал мнение, что он не верит в темпы Магнитостроя, в постановку вопроса постройки чисто социалистического города на Магнитострое; ЗНАМЕНСКИЙ мне говорил, что этот вопрос поставлен с целью срыва строительства.

Инж. ЗНАМЕНСКИЙ с начала переговоров с ним (март 1929 г.) говорил мне в Москве, что на пост главного строителя Магнитостроя подойдет главн[ый] инженер Госпроекта Э. Г. РОЗЕНБЕРГ, с которым ЗНАМЕНСКИЙ меня и познакомил. Э. Г. РОЗЕНБЕРГ был главн[ым] строителем Нижегородской электростанции и затем в комиссии тов. ЛОБОВА был в 1928 г. в Америке.

РОЗЕНБЕРГ согласился поступить на Магнитострой, но долго оттягивал свой приезд и приехал на площадку только в июне 1929 г.

РОЗЕНБЕРГ по ознакомлении с программой и сроками работ имел со мной беседу в июне 1929 г. на строительстве, где он высказал свое политическое кредо, которое заключалось в том, что он не признает Советской власти, является ее противником, считает, что Советская власть недолговечна, особенно после той коллективизации, которая проводится в настоящее время. Будет голод, говорит РОЗЕНБЕРГ, который решит все. РОЗЕНБЕРГ говорил мне, что такие гиганты, как Магнитогорский комбинат, Советской власти совершенно не под силу, ничего не выйдет из этого дела. Я ознакомил Э. Г. РОЗЕНБЕРГА с вредительской группой, которая работает на строительстве; РОЗЕНБЕРГ сказал мне, что такие группы, составленные из сработавшихся старых работников, проникнутые полным неверием в начинания Советской власти, работают везде - в учреждениях и на строительствах. Вся работа таких групп сводится в лучшем случае к казенному отношению к делу, а при нем, конечно, немыслимо никакое новое строительство, которое требует, как говорил РОЗЕНБЕРГ, энтузиазма. РОЗЕНБЕРГ в дальнейшем проявил на строительстве себя в полной мере: составлял строительные графики, явно преуменьшенные, без всякого учета в смысле подготовки к строительству, подбирал штат также неработоспособный и исповедующий его идеологию (инж. ОБОЛЕНСКИЙ, инж. КРЮКОВ, инж. СУПРУНЕНКО). У инж. РОЗЕНБЕРГА иногда и открыто вырывались фразы, указывающие на неприязнь к Советской власти (в вагоне, когда он ехал вместе с инж. СУПРУНЕНКО из Свердловска в Троицк, РОЗЕНБЕРГ сделал сравнение агентов ГПУ с стражниками царского времени). Ехавший представитель ПП О ГПУ на Урале хотел его в Троицке арестовать в мае 1929 г.

Вернусь немного назад. В апреле месяце 1929 г. инженеры Н. В. СОКОЛОВ и В. В. ВОРОБЬЕВ были распоряжением ПП ОГПУ на Урале арестованы и затем приговорены на 5 лет с обязательством работать на Магнитострое. Инженера Н. В. СОКОЛОВА, естественно, нельзя было оставлять помощником главн[ого] инженера. Я стал подыскивать себе заместителя (он же - главный металлург) и повел переговоры с инж. С. И. АНИТОВЫМ.

С. И. АНИТОВ, работая в 1927 и 1928 г. в Уралцветмете техническим директором, имел связь с Уралгипромезом, где горным отделом (Б. П. БОГОЛЮБОВЫМ) изготовлялись проекты рудников для Урал" цветмета. С. И. АНИТОВ часто заходил ко мне и беседовал со мной на политические и современные темы. С. И. АНИТОВ знал, как он мне говорил, о московских настроениях, знал, что существуют отраслевые группы вредительского характера. С. И. АНИТОВ был в хороших отношениях с В. П. КРАПИВИНЫМ, часто у него бывал; АНИТОВ (приблизительно в конце 1927 или начале 1928 г.) рассказал мне, что он также получает директивы снижать выработку меди на Урале, давая преуменьшенные программы. С. И. АНИТОВА я познакомил с контр-револ. группой в Уралгипромезе, он был хорошо знаком со всеми участниками. С. И. АНИТОВ в беседах со мной в 1928 году говорил, что в новое строительство (в установленные темпы) он не верит, считая индустриализацию делом несерьезным. С. И. АНИТОВ считал, что установка партии на коллективизацию сельского хозяйства ведет к голоду, затем к анархии, что эта политика приблизит смену режима Советской власти на демократическую республику в России.

С. И. АНИТОВ поступил моим заместителем (он же главный металлург) в мае 1929 года. Как я выше показывал, С. И. АНИТОВ хорошо знал состав контр-револ. группы в управлении Магнитостроя, быстро войдя в контакт с ней. С. И. АНИТОВ во время моего отсутствия (частых отъездов) заменял меня. В июне 1929 г. ознакомившись с работой и посетив место строительства на Магнитной С. И. АНИТОВ, докладывая мне о положении дела, дал следующую характеристику работ: по горной части у Б. П. БОГОЛЮБОВА штат в управлении заполнен работниками (начиная с инж. ДЕМИДОВА - помощник БОГОЛЮБОВА) чисто искусственно, многие ничего не понимают в горном деле, проектировка идет слабо, составляют различные варианты, никому не нужные. На месте работ на Магнитной разведки ведутся безобразно медленно, затягивает их Уралгортрест и персонально технический директор треста инж. П. А. ГИРБАСОВ, участник контр-революционной Уральской группы. БОГОЛЮБОВ, как докладывал мне С. И. АНИТОВ, до июня месяца не знает, какая будет система горных работ на Магнитной, в смысле обогащения, т. е. какие участки и в какой последовательности будут разрабатываться. АНИТОВ сказал мне (в июне 1929 г.), что разведки на известняки, белые глины, марганцевую руду не производятся. В смысле положения с проектированием металлургических цехов идет неразбериха, почти вся работа делается впустую, как говорил С. И. АНИТОВ [;] по доменному делу вопрос с тоннажем печи все еще не разрешен Гипромезом, по Мартену В. В. ВОРОБЬЕВ продолжает вести волынку, не желая принять американскую систему расположения мартеновского цеха, чем задерживает проектирование. По прокатному цеху Н. Н. ШАДРИН, по словам С. И. АНИТОВА, делает различные варианты, никому ненужные, студенческого типа подсчеты. Характеризуя работу Н. В. СОКОЛОВА (особенно по импортным заявкам), С. И. АНИТОВ говорил мне, что здесь проводится линия вредительства, в некоторых спецификациях дважды были указаны одни и те же предметы (автомобильный транспорт).

У ГЕРШЕЛЬМАНА работа по составлению проектов и по подготовке к строительству исполняется, по словам С. И. АНИТОВА, чрезвычайно слабыми силами, с крупными ошибками. Потребность в кирпиче строительным отделом дается неверная.

В энергетическом отделе у Л. И. ФОЛЬВАРКОВА весь штат занимается составлением в разных вариантах теплового баланса. Л. И. ФОЛЬВАРКОВ, по словам С. И. АНИТОВА, только брюзжит, но до сих пор (до июня) не желает вести подготовительную работу к строительству временной электростанции и к заказам для нее.

На месте работ в смысле строительства до июля месяца 1929 г., времени открытия жел. дороги Карталы - Магнитная[,] почти ничего не было сделано, так как не было подвоза строительных материалов. Заготовка строительного камня была отдана Уралгортресту, который искусственно задерживал как добычу, так и доставку камня к месту работ[;] этими работами в тресте руководил и бывал на месте работ технический директор Уралгортреста П. А. ГИРБАСОВ, участник контр-рев. организации на Урале. С конца мая, начала июня начинается вплоть до моего отъезда заграницу поход со стороны центра против строительства Магнитогорского завода, котороес заключалось, во-первых, в постоянном изменении ассигнований на строительство, что срывало намеченные программы, во-вторых, систематическое затягивание вопроса о постройке тукового комбината при Магнитогорском заводе, в-третьих, в течение 1/2 года (с августа 1929 г. по февраль 1930 г.) изменялось производственное задание для завода и, в-четвертых, задержка в проектировании и строительстве города (какого типа должен быть город).

Размеры отпуска средств на строительство на 1929 г. все время менялись. Бывало так (в июле), что в течение месяца давали три разных цифры ассигнований. С. Д. АСВАДУРОВ, который работал в московской конторе Магнитостроя, говорил мне, что такую политику, ведущую к неразберихе, постоянной переделке промфинпланов и срыву строительства, проводят все, причем в июле 1929 г. в Москве говорил мне, что после ареста ХРЕННИКОВА в мае в Главчермете обращаться по этому вопросу бесполезно, что П. И. ЕГОРОВ (заведующий металлургическим отделом) говорил ему, АСВАДУРОВУ, что он не принимает никакого участия в этом деле. АСВАДУРОВ тогда же мне сообщил, что к этому вопросу имеет отношение инж. ЮШКОВ в Главчермете, который ведает экономикой новых металлургических заводов и имеет большое влияние на распределение ассигнований на строительства. В ПЗУ ВСНХ, которое делает разбивку средств, АСВАДУРОВ в июле 1929 г. в Москве говорил мне, что этим делом ведает БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, от которого зависит распределение ассигнований.

В январе 1929 г. мне пришлось встретиться в ВСНХ с ЮШКОВЫМ и БЕЛОЦЕРКОВСКИМ, причем этой встрече предшествовали следующие обстоятельства.

После утверждения Магнитогорского проекта в техническом совете Гипромеза (декабрь 1928 г.) и одобрения его Правлением Главчермета (28-29 декабря 1928 г.) был поставлен вопрос о деталировке некоторых экономических коэффициентов строительства, а также о распределении средств по годам постройки. Подбором всех этих материалов занимался инж. В. В. ВОРОБЬЕВ, зав. металлургическим отделом Уралгипромеза в то время, затем зав. мартеновским и бессемеровским производством Магнитостроя. В Уральском представительстве экономистом работал в то время ЭВЕНЧИК, который был связан и с экономическими отделами и отдельными экономистами ВСНХ (ГИНЗБУРГОМ, БЕЛОЦЕРКОВСКИМ, ЮШКОВЫМ). ЭВЕНЧИК, который тогда же принимал участие в составлении краткой экономической записки для СНК СССР, рекомендовал ВОРОБЬЕВУ обратиться к БЕЛОЦЕРКОВСКОМУ и ЮШКОВУ для подработки экономических вопросов Магнитогорского завода. ЭВЕНЧИК сначала работал в Уралплане, откуда перешел экономистом в представительство Уралобласти в Москве. ЭВЕНЧИК в разговорах со мной в Москве (в декабре 1928 г., в январе и марте 1930 г.) говорил мне, что экономисты, и в том числе и он, не верят в темпы индустриализации СССР, средств не хватит для осуществления строительной программы, что все экономические выводы покоятся на предпосылках несерьезных, что статистические данные, которыми оперируют экономисты, дутые.

В. В. ВОРОБЬЕВ, ЭВЕНЧИК и я встретились в ВСНХ (2-5 января 1929 г.) с БЕЛОЦЕРКОВСКИМ и ЮШКОВЫМ, где договорились о составлении записки о распределении средств по годам постройки Магнитогорского завода. БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ говорил тогда, что вопрос этот будет подработан в таком порядке, чтобы обеспечить строительство необходимыми средствами, но добавлял, что все это не имеет никакого серьезного значения, так как финансовая и материальная обстановка таковы, что все равно все строительство будет сорвано. Работу БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ и ЮШКОВ сдали В. В. ВОРОБЬЕВУ, который уплатил им из средств Магнитостроя денежную сумму (размер я не помню, около 500 руб.).

АСВАДУРОВ в июле 1929 г. говорил мне в Москве, что в решении при ассигновании средств на новые заводы имеет большое значение инж. ЧЕРНОМОРДИК из Наркомфина. Инж. ЧЕРНОМОРДИКА я знал с 1923 года, встречал его при рассмотрении производственных программ в Главметалле, причем инж. ЧЕРНОМОРДИК всегда проводил линию, чтобы срезать средства по Уральским заводам. Инж. ЧЕРНОМОРДИК состоял членом технического совета Гипромеза (по экономической секции) и в разговорах со мной высказывал мнение, что программа нового строительства несерьезна, так как средства Наркомфина в высшей степени напряжены. В мае месяце или начале июня 1929 г. энергетик Магнитостроя Л. И. ФОЛЬВАРКОВ был в Москве с целью приглашения сотрудников в свой отдел. Возвратившись на Урал Л. И. ФОЛЬВАРКОВ в июне сообщил мне, что он в Энергострое узнал (от кого не сказал мне), что при новых металлургических заводах, в том числе и Магнитогорском, решено Главхимом ВСНХ построить крупные химические заводы, используя водород коксовальных установок, получать синтетический аммиак, чтобы в мирное время получать, как конечный продукт, туковые продукты для употребления, а во время военных действий — взрывчатые вещества. Л. И. ФОЛЬВАРКОВ тогда же сообщил мне, что этот вопрос совершенно меняет энергетический баланс завода, который надо пересчитывать заново, что эта установка потребует изменения проекта, в смысле электроэнергии, парового и водяного хозяйства и также потребует завоза в завод лишнего твердого минерального топлива. Л. И. ФОЛЬВАРКОВ рассказал мне, что этот вопрос скрывался в Главхиме и Главчермете, но кто участвовал в этом вредительстве персонально, он не знает. В июле 1929 г. при моем посещении Москвы вопрос этот ставился в техническом совете Главчермета под председательством Л. О. ТРАУТМАНА, где представители Главхима (фамилии представителей не помню) не сообщили окончательных технических данных, необходимых для проектирования в связи с постройкой тукового комбината при Магнитострое. Таким образом[,] проектирование электростанции в Энергострое и коксовых установок в Коксострое не могло продолжаться. В августе 1929 года Главхимом была прислана на Магнитную комиссия с целью выяснения различных вопросов, связанных с предполагаемым строительством тукового комбината. Комиссия и на месте строительства не могла дать никаких конкретных данных для проектирования водяного, парового и силового хозяйств Магнитогорского завода. Вопрос с постройкой тукового комбината до моего отъезда заграницу определенно разрешен не был.

Вопрос с изменением (увеличением) производственного задания для Магнитогорского комбината был поднят вскоре после утверждения проекта техническим советом Гипромеза. Установка, сделанная Гипромезом (В. Н. ЛИПИНЫМ), что доменные печи будут иметь производительность в 600 тонн, не выдержала критики; работники металлургии, побывавшие за последнее время заграницей, привезли конкретные данные, что в Германии, особенно в Америке, имеются доменные печи, дающие суточную выплавку в 1000 тонн. В. Н. ЛИПИН, упрямо отстаивая сначала задание в 450 т., затем в 600 т. соглашается повысить задание до 800 тонн, а вскоре (летом 1929 г.) в «Бюллетене Гипромеза» появляется его статья, трактующая о выплавке в 1000 тонн. В конце августа 1929 г. Магнитострой представил на утверждение Главчермета новую программу Магнитогорского комбината с выпуском 850 тысяч тонн чугуна (вместо прежней программы в 600 тысяч тонн). Как мне сообщил в сентябре 1929 г. в Москве С. Д. АСВАДУРОВ, привезенная Магнитостроем новая программа не принята, так как в Госплане (в промышленной секции) у КАЛИННИКОВА полная чехарда в смысле изменения заданий для новых металлургических заводов, что вся работа в Госплане построена в этом отношении на затягивании и срыве темпов строительства. В Главчермете никакой определенной установки не было, член Правления (по технической части) Л. О. ТРАУТМАН сказал мне, что вопрос увеличения задания для новых заводов передан в Гипромез в Ленинград. Разговор этот с Л. О. ТРАУТМАНОМ был в конце сентября или начале октября 1929 г. в Москве в Главчермете. Программу в 850 тыс. тонн Главчермет нашел недостаточной и дал директиву сделать вариант в 1 мил. 100 тыс. тонн выплавки чугуна. Весь аппарат Магнитостроя снова бросает всю нормальную работу и занимается новым вариантом; в разгар этой работы, совершенно ненужной, дается новое задание по выплавке чугуна — 1 мил. 800 тыс. тонн в год. Снова весь аппарат занимается составлением нового варианта[,] и работники управления (АНИТОВ, ВОРОБЬЕВ и ШАДРИН) везут новый проектный материал для рассмотрения и утверждения Гипромезом в Ленинграде. В конце рассмотрения, в ноябре 1929 г., я был в Гипромезе, где мне С. И. АНИТОВ, В. В. ВОРОБЬЕВ и Н. Н. ШАДРИН рассказали, что в Гипромезе как в металлургическом отделе, так и в других к новому варианту отнеслись совершенно несерьезно, заявляя, что этот гигантский вариант возможен только на бумаге. Некоторые отделы как строительный, машиностроительный и энергетический дали заключение, как мне сообщил С. И. АНИТОВ в Ленинграде, в ноябре 1929 г., совершенно не рассматривая проектных материалов по новому варианту. Из переговоров моих в Ленинграде в ноябре 1929 г. с отдельными работниками Гипромеза я выяснил следующее. В. Н. ЛИПИН говорил мне, что в Гипромезе полный развал, что все новые проекты, все новые варианты прорабатываются несерьезно, что общее положение (продовольственное и крупные аресты) таково, что в ближайшее время не только новые строительства, но и действующие заводы прекратят свою деятельность. На ту же тему и в таком же освещении говорил со мной Е. А. ЛЕБЕДЕВ, инж. ГРЕЙНЕР (зам. зав. машиностроит[ельным] отделом), проф. ВЕРЕЩАГИН (зав. энергетическим отделом), указывая, что дача новых заданий является лучшим вредительским средством для срыва строительств, особенно таких сложных предприятий, как новые металлургические заводы. В декабре 1929 г. Главчермет прекратил свою деятельность и образовалась Новосталь. Окончательного задания Магнитострою не давалось. Управлением в Свердловске был проработан вариант на 2,5 мил. тонн чугуна. В декабре в Новостали, говоря о варианте в 2,5 мил. тонн, указывали на необходимость в будущем предвидеть расширение завода до 4 милл. тонн. В Гипромезе, куда была направлена для рассмотрения наметка в 2,5 мил. тонн чугуна, с дальнейшим расширением до 4 мил. тонн[,] была передана на экспертизу американских инженеров (фирмы Фрейн), работающих в Гипромезе. 15-16 декабря я был в Ленинграде, где рассматривалась новая наметка варианта в 2,5 мил. тонн чугуна. В. Н. ЛИПИН тогда же указывал мне на несерьезность новой наметки и говорил, что американские инженеры относятся насмешливо к ней, указывая, что таких заводов нет даже в Америке, если не считать завода ГЕРИ, который строился постепенно в течение чуть ли не двух десятилетий.

Несмотря не такой отзыв В. Н. ЛИПИН все же дал заключение о возможности расположения на Магнитогорской площадке нового варианта; причем основные оси завода поворачиваются на 90° и от бывшего проекта ничего не остается. В январе 1930 г. окончательной установки в смысле производственного задания центр не сделал, что совершенно парализовало нормальную работу в смысле подготовительных работ для наступившего года (составление программы работ, заготовки материалов, рабочей силы и проч.). Работали вслепую: и аппарат в Свердловске и аппарат на месте строительства.

Перед отъездом за границу я имел (24 января 1930 г.) беседу с С. И. АНИТОВЫМ, где выяснена была сложившаяся обстановка на строительстве: твердого задания нет, нет также проекта, подготовительные работы проведены плохо и недостаточно для развертывания строительства, крупного и достаточно квалифицированного персонала на строительстве нет, уезжает начальник строительства, главный инженер, заграницей находится главный энергетик Л. И. ФОЛЬВАРКОВ и заведующий Горным отделом Б. П. БОГОЛЮБОВ.

Вся эта обстановка в связи с ухудшающимся положением с продовольствием, материальным снабжением, денежными затруднениями повлечет срыв строительства Магнитогорского завода, такова была тема нашей последней беседы.

В январе 1930 г. приехал в Свердловск с места строительства инж. РОЗЕНБЕРГ, который рассказал, что на площадке идет хаотическая работа без плана, без проектов.

В январе инж. РОЗЕНБЕРГ уехал в Москву, чтобы проталкивать проектирование отдельных городских зданий у Госпроекта.

В это время вопрос с постройкой города совершенно застопорился. Все понимали, что объявленный конкурс сплошная фикция, которая только затягивает строительство.

Инж. ИВАНОВ (Госпроект ВСНХ РСФСР) был особенным сторонником объявления конкурса. С 1927 года связь со мной в смысле вредительства по линии проектирования и строительства Магнитогорского завода, как я уже выше показывал, имел С. А. ХРЕННИКОВ.

С. А. ХРЕННИКОВ в 1927 году в Москве сообщил мне, что в Главметалле существует вредительская группа в составе его, В. И. ЖДАНОВА, Н. М. КУТСКОГО, ВЕЛИКОРЕЦКОГО, ДОБРОВОЛЬСКОГО и МИЛЮКОВА. Вся эта группа не верит в Советскую власть и новое строительство, собирается, обсуждает вопросы на политические темы и поставила целью своей работы срывать новое строительство.

В Гипромезе, как рассказывал мне С. А. ХРЕННИКОВ, вредительская группа, связанная также полным неверием в советские начинания, имеет следующий состав: А. И. БЕЛОНОЖКИН, А. А. БАЧМАНОВ, В. Н. ЛИПИН, Д. И. ВЕРЕЩАГИН. В эту же группу входит Б. Н. ДОБРОВОЛЬСКИЙ и он, С. А. ХРЕННИКОВ для связи Гипромеза с Главметаллом. Гипромез, кроме приезда работников с Урала в Ленинград и Главметалл, кроме встреч в Москве, осуществлял вредительскую связь постоянными приездами на Урал[;] с 1926 по 1930 г. на Урал приезжали: БЕЛОНОЖКИН 2 раза, ЛИПИН 2 раза, ВЕРЕЩАГИН 1 раз, ВЕЛИКОРЕЦКИЙ 2 раза, ДОБРОВОЛЬСКИЙ и ЖДАНОВ по 1 разу.

Немного истории Магнитогорского дела. Общество Белорецких заводов еще в начале настоящего столетия (в 1908-1909 г.) поставило вопрос постройки Магнитогорского завода, имея в виду связь Магнитной с общей сетью жел. дор. (через Уфу или Бердяуш Сам[аро]-Злат[оустовской] ж. д.). Предполагалось построить сравнительно небольшой завод с выплавкой около 10 милл. пуд[ов] чугуна на минеральном топливе. Были произведены изыскания проф. А. Н. ЗАВАРИЦКИМ, впоследствии напечатанные в трудах Геологического Комитета. Во время Европейской войны вопрос постройки завода на Магнитной снова всплыл, но остался неразрешенным. В 1918 г. на Магнитной вел магнитометрическую съемку проф. В. И. БАУМАН. В первый период Советской власти в 1919— 1920 году вопрос этот был поднят, конечно, не как задача сегодняшнего дня. Он ставился в связи с Урало-Кузнецким проектом. В 1924-25 году вопрос о постройке Магнитогорского завода ставится уже на практическую почву.

Резюмируя и суммируя вредительские действия, которые были проведены по Магнитогорскому заводу, укажу на следующее:

С 1925 г. по 1927 г. вопрос с топливом для Магнитогорского завода находился в стадии дискуссии, которую поднял и все это время будировал И. И. ФЕДОРОВИЧ. В Сибири до революции существовало акционерное общество под названием «КОПИКУЗ», эксплоатирующее Кузнецкие каменноугольные копи и начавшее проектирование металлургического завода в Кузнецком районе. Управляющим «КО ПИКУ ЗА» был инж. И. И. ФЕДОРОВИЧ. Как мне сообщил в Москве в 1926 году С. А. ХРЕННИКОВ, И. И. ФЕДОРОВИЧ, соблюдая и защищая интересы старых владельцев, всеми силами противился тому, чтобы кузнецкий уголь в сыром виде отправлялся как для Урала, в целом, так и для Магнитной в частности.

Инж. ФЕДОРОВИЧЕМ приводились соображения и технического и экономического порядка, он считал, что в виде угля возить горючее нельзя, так как при долгом хранении уголь потеряет часть летучих <веществ>, необходимо уголь коксовать в Сибири и возить на Урал кокс.

Это меняло всю теплотехническую структуру завода. Составлялись разные записки, делались варианты, срывая ход проектирования.

Ни Уралгипромез, ни Главметалл, ни экономический отдел Гипро- меза не ставили при начале проектирования Магнитогорского завода большого вопроса Урало-Сибирской проблемы. В Госплане (КАЛИННИКОВ и ФЕДОРОВИЧ) считали, что постановка этого вопроса при настоящей ситуации совершенно не нужна, она может быть поставлена только при капиталистическом строе. Главметалл (ХРЕННИКОВ и

ЖДАНОВ) считали постройку Магнитогорского завода невозможной и ненужной, следовательно, бесцельно поднимать общий вопрос.

БАЧМАНОВ (экономический отдел Гипромеза) считал, что проектирование завода затянется на несколько лет и к строительству при Советской власти приступить не придется. С. А. ХРЕННИКОВ, с целью создать разрыв в транспорте, не ставил и не настаивал перед НКПСом о составлении проекта усиления жел. дор[оги] (пропускной способности), учитывая Магнитогорские перевозки.

Также Гипромез и Главметалл в лице тех же работников до самого последнего времени не выработал типа большегрузного вагона для массовых перевозок заводских грузов (угля и руды). Этот вопрос до ноября 1930 г. решен не был и комиссия НКПС, ездившая летом прошлого года в Америку, как мне известно, не остановилась на типе вагона.

Вредительство в транспортном вопросе в Магнитогорском строительстве выразилось в следующем: по настоянию Уральских Областных организаций в 1927 году НКПС приступил к строительству Карталы- Магнитной жел. дор. ветки в 145 км. Работа продолжалась весь строительный сезон и, как мне говорили, около 60 % земляных работ было исполнено.

Госплан (КАЛИННИКОВ) и Главметалл (ХРЕННИКОВ) с целью отсрочки начала строительства завода не просили НКПС включить ассигнование на 1928 г. на окончание ветки. Работу НКПС остановил и заготовленный материал (шпалы и рельсы) увез с места постройки. Часть земляного полотна была размыта в 1928 г. Эта операция жестко ударила строительство в 1929 год[у], когда СНК СССР в январе решил срочно приступить к строительству завода, а связи с общей сетью Магнитная не имела. Дорогу сомкнули только 1 июля 1929 года, т. е. потеряли половину строительного сезона. В 1928 году НКПС в лице инженера ТАУБЕ (путейца) поднял вопрос о варианте подхода жел. дор[оги] к заводской площадке. Как мне сообщил С. А. ХРЕННИКОВ, вопрос этот поднят с целью отсрочки постройки жел. дор[оги] к заводу.

Главметалл в лице С. А. ХРЕННИКОВА и инж. ВЕЛИКОРЕЦКОГО проводили вредительскую линию в смысле питания углем из Кузбасса Магнитогорского завода. Когда закончились споры, поднятые инж. ФЕДОРОВИЧЕМ, что возить [-] уголь или кокс, необходимо было ставить вопрос, какие угли должны пойти в Магнитогорский завод, особенно считаясь с качеством углей (содержание фосфора). Главгортоп и Сибуголь не давали определенных ответов. Этот вопрос не был увязан с первоначальной программой завода (650.000 т.), этот же вопрос оставался невыясненным и до октября прошлого года для новой программы в 2,5 мил. тонн, о чем мне сообщил инж. АНИТОВ (пом. главного] инж. Магнитостроя) в октябре 1930 г. в Москве.

Беседы на эту тему в Госплане (с КАЛИННИКОВЫМ) и в Гипромезе (с БАЧМАНОВЫМ и инж. РУДНИКОВЫМ) кончались тем, что вопросами увязки угольного, как и рудного хозяйства никто заниматься не имеет желания с целью создать диспропорцию между отдельными отраслями промышленности.

Рудный вопрос в Магнитогорском строительстве играет первостепенную роль[.] Вначале, как знаток месторождения[,] был приглашен для общего руководства разведками проф. А. Н. ЗАВАРИЦКИЙ, который заявил, что Геолкому отдавать эту работу не надо. А. Н. ЗАВАРИЦКИЙ отрицал новую организацию Геолкома, считая, что Геолком должен быть научным учреждением, а не разрешать практические вопросы промышленности. А. Н. ЗАВАРИЦКИЙ определенно высказывался, что Магнитогорское строительство при Советской власти не может быть осуществлено и торопиться с разведками не надо. Уралпроектбюро расчленило всю работу: по рекомендации ЗАВАРИЦКОГО, геодезические работы были отданы проф. Горн[ого] Института] КЕЛЛЮ, общая разведка и исследовательские работы Московскому Институту Прикладной Минералогии и Металлургии, алмазное бурение Уралгорконторе и впоследствии магнитометрическую съемку инж. КУЗНЕЦОВУ из Геолкома. Инст[итут] Прикладной Мин[ералогии] и Металл[ургии] работу развивал слабо, глубокое бурение велось также слабо. В итоге за 2 с лишним года, к 1928 г. работы не охватили месторождения и если дали некоторые данные о благонадежности месторождения (в смысле количества), то совершенно не осветили качество железных руд. Анализы были произведены наспех, небрежно и в итоге по фосфору получился целый ряд вранья.

Возглавлял работу от Инст[итута] Прикл[адной] Мин[ералогии] и Металл[ургии] геолог ОРЛОВСКИЙ, от Уралгорконторы инж. ТОРБАСОВ. С 1927 г. в Уралгипромезе горным отделом начал заведовать инж. Б. П. БОГОЛЮБОВ, который далеко не являлся большим специалистом и, руководя проектом, больше плавал в вариантах. Б. П. БОГОЛЮБОВ близкий родственник проф. ЗАВАРИЦКОГО (сестра БОГОЛЮБОВА замужем за ЗАВАРИЦКИМ) и самостоятельно проводил все горные вопросы с ЗАВАРИЦКИМ.

Устраивались совещания, в состав которых входили: БОГОЛЮБОВ, ЗАВАРИЦКИЙ, проф. ОРТИН (УПИ), проф. АНДРЕЕВ (Ленинградский Механобр). Приглашался для консультации проф. И. И. ТРУШКОВ (Горн[ый] Инст[итут] в Ленинграде), который высказывал мнение, что при Соввласти никакого Магнитогорского завода не построить. Вся эта группа профессоров, как сообщал мне Б. П. БОГОЛЮБОВ, настроена против начинаний Соввласти и никто не верит в намеченные темпы индустриализации. БОГОЛЮБОВ для определения схемы обогащения руд раздал работы Механобру и Уралмеханобру, работы институты затянули.

Лабораторию на месте построили только временную деревянную, в которой до конца 1930 года почти никакой работы проделано не было. Заведовал горным делом инж. ДЕМИДОВ, так как БОГОЛЮБОВ уехал в октябре 1929 г. заграницу для консультации проекта с иностранными фирмами. БОГОЛЮБОВ не повез достаточного материала по обогащению заграницу и его консультации и работы с фирмой Мак-Ки в этом направлении не достигли никаких результатов.

Я уже показал, что задание для Магнит[огорского] завода было дано совершенно произвольно, без учета потребности в металле других отраслей промышленности (В. И. ЖДАНОВЫМ). При развитии проектирования вопрос номенклатуры готовых изделий поднимался не один раз с целью затормозить работу. Вносились изменения в программу в смысле прокатки рельс инж. РУДНИКОВЫМ, дважды ставил вопрос Р. Я. ГАРТВАН о постановке листового стана в новом заводе.

Госплановцы — КАЛИННИКОВ, ТАУБЕ, ГАРТВАН заявляли, что программа дана искусственная, не увязанная ни с заданиями проектируемых новых металлургических заводов, ни с потребностью новых металлообрабатывающих и машиностроительных заводов (ни по количеству, ни по качеству металла). На Урале этот вопрос также не получил никакой координации между новыми заводами и уже работающими.

Большая программа Магнитогорского завода (2,5 мил. т.) в смысле номенклатуры прокатных изделий до осени 1930 года не получила санкции. Ни Госплан, ни Востоко-Сталь не знают, какие сорта проката потребуются для металлического рынка. На запрос из Америки получена за подписью Л. О. ТРАУТМАНА телеграмма, чтобы в Америке определить номенклатуру проката. Когда разбирался проект в Техническом совете Гипромеза (в декабре 1928 г.) вопрос этот (программа проката) обсуждался с инж. Д. В. АЛЕКСАНДРОВЫМ (ВМС), с ГИНЗБУРГОМ (ВСНХ), которые заявили, что программа произвольная, так как все потребители металла, начиная с НКПСа дают дутые требования и ведут к тому, чтобы получился металлический голод.

Изменение технических коэффициентов и нагрузки отдельных заводских агрегатов за время проектирования, с целью затормозить его, давалось неоднократно В. Н. ЛИПИНЫМ, Е. А. ЛЕБЕДЕВЫМ, М. А. ПАВЛОВЫМ, М. М. БЕРОМ.

Проектируя заводы никто в первое время не знал объема и состава предварительного проекта. Каждый работал наобум. Затем Гипромез выпустил брошюру, указывающую объем и содержание предварительного] проекта. Брошюра была выпущена с целью задержать и внести неразбериху в проектировании. Требования были совершенно ненужные и даже невозможные при составлении предварительного проекта, когда неизвестны точно ни габариты, ни система отдельных установок. Многие требуемые детали могли быть выявлены только при окончательном проекте.

Экономический отдел Гипромеза изыскивал всякие поводы, чтобы задержать проектирование. На места приезжали представители для собирания никчемных справок, давались указания, противоречащие прежним.

Строительный отдел давал, главным образом, красивые картинки (работали художники), но общих указаний, общих принципов не давал, в результате чего материал, привозимый с мест, являлся, своего рода, винегретом.

Машиностроительный отдел, как подсобный к металлургическому при проектировании подсобных мастерских на новых заводах, давал указания разноречивые с целью затормозить проектирование (механические цеха, кузнечные).

Энергетический отдел предъявлял требования совершенно ненужные, затягивающие проектирование. Составлялись громадные тетради (целые тома) расчета проводов, характеристик устанавливаемых моторов и пр. Работа эта для предварительного проекта совершенно не нужна и превращала инженеров в простых технических счетоводов.

Горного отдела, по существу, не было, и он ограничивал свою работу запросами.

За время проектирования Магнитогорского завода, в 1927 и 1928 г.г. с целью затянуть проектирование и отсрочить начало постройки поднята была дискуссия, где надо строить в первую очередь завод (на Урале или на Украине). Во главе этой кампании стоял проф. ДИМАНШТЕЙН, который написал и напечатал полтора десятка брошюр на эту тему и привлек к этому делу некоторых уральцев (технический директор Уралгортреста П. А. ГИРБАСОВ принял участие в этой работе). Как мне сообщал об этом в 1927 году в Москве С. А. ХРЕННИКОВ, вся эта затея была начата с благословения его, ХРЕННИКОВА. В октябре-декабре 1928 года против постройки завода на Магнитной была поднята кампания проф. ШАПОШНИКОВЫМ. Как мне тогда же говорил С. А. ХРЕННИКОВ, эта кампания также имела целью оттянуть утверждение Магнитогорского проекта.

Постоянные изменения в производственных заданиях по Магнитогорскому комбинату (по заводу, руднику) в то время, когда строительство уже началось, вносили естественно полную неразбериху и вредительство в работу.

Все изменения, проходя через Гипромез, без всякого анализа, санкционировались его работниками, которые мне заявили в октябре-декабре 1929 года в Ленинграде, что это лучший способ спутать все начатые работы и сорвать строительство. Эту мысль высказывали мне В. Н. ЛИПИН, Е. А. ЛЕБЕДЕВ и инж. ТАТАРЧЕНКО. Консультация с инженерами фирмы ФРЕЙН, работавшими в Гипромезе, созванная

В. Н. ЛИПИНЫМ, по вопросу увеличения производительности Магнитогорского завода до 2,5 и даже 4 милл. тонн выплавки чугуна имела несерьезный и поспешный характер, она являлась только формальностью, как мне ЛИПИН сказал 15 декабря 1929 г. в Гипромезе, в Ленинграде.

Вопрос с постройкой города Магнитогорска был с августа-сентября 1929 года специально запутан и заторможен, чтобы сорвать строительство, внеся неразбериху в острый жилищный вопрос на месте постройки. В этом вредительстве приняли участие работники Госпроекта ВСНХ РСФСР: инженер ЗНАМЕНСКИЙ и инж. ИВАНОВ мне говорили в октябре, ноябре 1929 г. в Москве, что поднятый вопрос постройки чисто социалистического и даже коммунистического типа города есть лучшее средство сорвать темпы строительства. Проф. ЧЕРНЫШЕВ, который затягивал работу по составлению проекта Магнитогорска, передавал мне в Москве в декабре 1929 г., что объявленный конкурс на новый тип города не даст никаких результатов и это есть только проволочка времени и напрасная трата средств.

При составлении и проведении в жизнь конкурса принимали особенно живое участие инж. ИВАНОВ из Госпроекта и С. Д. АСВАДУРОВ, который в это время работал в Московском представительстве Магнитостроя и имел живую связь с работниками Госплана по вопросу о новом типе города (фамилии работников я не знаю).

Проектирование рабочих чертежей тормозилось и Гипромезом (здание заводоуправления) и Госпроектом ВСНХ РСФСР (здание больницы, школ, хлебозавода), последний (инж. ИВАНОВ) целыми месяцами занимался только сборкой материалов для проектирования. Проектирование рабочих чертежей (строительных), связанных с подготовительным периодом строительства (кирпичных заводов, вспомогательных цехов) торм[о]зилось проектным отделом Магнитостроя.

Вся организационная и подготовительная работа к строительству: состав и комплектование штата как управленческого аппарата, так и строительного, заготовка строительных материалов, отсутствие плана механизации работ, постройка жилых помещений для рабочих и служащих, постройка вспомогательных учреждений (кирпичные заводы, известковые печи) велась даже для малой программы в 650 тысяч тонн с целью затормозить темпы постройки комбината и принести вред Магнитогорскому строительству.

Сдача проектирования рабочих чертежей и руководства строительством американской фирме Мак-Ки не дала до момента моего ареста 4 ноября 1930 г. положительных результатов ни в проектировании, ни в руководстве.

Как видно из вышесказанного, строительство Магнитогорского завода с самого начала постановки этой проблемы было окружено и все время питалось полным неверием в осуществление этой грандиозной задачи и вредительскими директивами и действиями и проектировочных организаций (Гипромез, Уралгипромез, Госпроект ВСНХ РСФСР)[,] и управленческими органами (Главметалл, Главчермет, Новосталь)[,] и плановыми (Госплан) и, наконец, работой на месте строительства.

Записано собственноручно инженер Вит[алий] Гассельблат

ДОПРОСИЛ: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 1 ОТДЕЛЕНИЯ] ЭКУ ОГПУ Майоров

Д. 356. Л. 65-109. Машинописный подлинник, подписи на Л. 109 — автографы. Эти и другие показания В. А. Гасселъблата (док. № 356-24) были направлены председателем ОШУ В. Р. Менжинским в ЦК ВКП(б) на имя И. В. Сталина 12 февраля 1931 г. вместе со «Справкой о ликвидированных контрреволюционных организациях на Урале» (док. № 356-26). Сопроводительная записка за подписью В. Р. Менжинского — см. док. №356-25 (18658).

За рубежом:

17 января 1931 в Шанхае китайская полиция арестовала руководителей компартии Китая, собравшихся на секретную встречу (4962).

Авиапромышленность:

18 января 1931 Ф.А.Цандер заключил первый договор с Пред. бюро воздушной техники Осоавиахима Я.Е.Афанасьевым на разработку ракетоплана (1528).

Другие оборонные отрасли:

18 января 1931, после выполнения англичанами всех необходимых ремонтных работ, в ходе пробных испытаний танка наблюдалась нестабильная работа и заглохание двигателя на малых оборотах. Пришлось снять и осмотреть магнето. Кроме того, вследствие небрежного монтажа потребовалось заменить прокладки соединения выпускной трубы. С 21 по 30 января производились пробные поездки танка с одновременным устранением выявленных дефектов. При очередном осмотре машины обнаружили поломку восьми ведомых дисков «сцепления управления», которые заменили отдельными сегментами, полученными путем шлифовки поломанных стальных дисков.

За первую неделю марта танк №229 (№1) преодолел 220,7 км. Однако 7 марта при движении произошло полное разрушение шлицевого соединения вала «эпициклического сцепления», поэтому «Виккерс Медиум» пришлось тащить на буксире в гараж, чтобы заменить вал и муфту новыми деталями, присланными из Англии (15745).

18 января в 1931 году для обеспечения создания боевых надводных кораблей было создано Центральное КБ специального (военного) судостроения (ЦКБС; ныне — ОАО "Невское ПКБ", Санкт-Петербург) — единственный в России головной разработчик авианесущих кораблей океанической зоны, корабельных авиационно-технических средств, взлетно-посадочных блоков, наземных испытательных и учебно-тренировочных комплексов корабельной авиации

18 января 1931 г. из состава Технического бюро Северной верфи выделено самостоятельное БСПС, далее - ЦКБС- 1 (ГС ЦКБ-17 НКОП, НКСП, ГКС, МСП, БСПС, ЦКБС-1 НКТП, Невское Проектно-конструкторское бюро (НПКБ) МСП, ОАО «НПКБ» / г. Леншпрад;  г. Казань/ /199106  г. Санкт-Петербург Галерный пр-д, 3 тел. 352-05-66/); приказом НКТП№ 808 от 23.11.1933 г. утвержден Устав предприятия. В 12.1936 г. ЦКБС-1 передано в НКОП и по пр. № Обсс от 30.12.1936 г. переименовано в ЦКБ-17, приказом № 216 от 21.06.1937 г. утвержден Устав ГС ЦКБ-17. В 02.1939 г. ЦКБ-17 2ГУ НКОП передано в ведение 1ГУ НКСП, затем - в ведение 5ГУ.61

В 1935-36 г. по заданиям УВМС в ЦКБС-1 прорабатывались проекты линкоров водоизмещением от 43 до 75 тыс. т, «броненосных кораблей» от 23 до 30 тыс. т и авианосных крейсеров от 21,5 до 28,5 тыс. т. В 1936 г. разработан предэскизный проект линкора «Б» (пр. 25), работы по которому продолжены в ЦКБ-17. Летом 1937 г. был разработан технический проект, но затем он был отвергнут, и в 08-09.1937 г. выдано новое задание на линкор «Б». По нему к концу 1937 г. создан эскизный проект линкора пр. 64, но и от него в 1938 г. отказались.

Пост. КО от 29.06.1938 г. и приказом № 249сс от 17.07.1938 г. утвержден эскизный проект легкого крейсера пр. 68, и начата разработка техпроекта. В 04.1945 г. утверждено ТТЗ на крейсер пр. 68К. В 1947 г. разработан техпроект модернизированного пр. 68бис.

Во исполнение решения правительства № 4сс от 29.06.1938 г. по пр. № 249сс начата разработка эскизного проекта тяжелого крейсера пр. 69, его технический проект утвержден КО 12.04.1940 г. В 10.1940 г. разработан проект крейсера пр. 69И, вооруженного немецкими 380-мм орудиями и ПУС.

По пр. № 444сс от 25.11.1938 г. за ЦКБ закреплено занимаемое им здание бывшей Академии Легкой промышленности.

В 05.1941 г. начато проектирование тяжелого крейсера пр. 82. В 1944 г. разработано 6 вариантов эскизного проекта с главньм калибром в 220 мм; в соответствии с пост, правительства от 28.01.1947 г. в конце 1947 г. проект переработан под главный калибр 305 мм. 31.08.1948 г. вышло постановление правительства о проектировании и строительстве головного крейсера пр. 82. Для разработки рабочего проекта документацию по пр. 82 в 10.1950 г. передали в ЦКБ-16, туда же переведена группа проектантов по этому кораблю.

В соответствии с пост. ГКО № 99сс от 11.07.1941 г. ЦКБ-17 НКСП эвакуировано в Казань в помещение средней школы.

В 1943 г. организован филиал ЦКБ на заводе № 201. Действовал также филиал на Северной верфи. В 1946 г. он преобразован в самостоятельное ЦКБ-53.

В 09.1943 г. в ЦКБ-17 из ЦКБ-4 переданы работы по авианосцу пр. 72, предэскизный проект был готов в 11.1944 г.

С 1943 г. велось проектирование линкора пр. 24 с главным калибром 406 мм, в 1948 г. работы переданы в специально созданное для этого ЦКБ-Л.

В годы войны разрабатывался проект тральщика пр. 254, затем работы переданы в ЦКБ-50.

С 1946 г. совместно с ЦНИИВК велось предэскизное проектирование легкого крейсера пр. 65, в 1947 г. работы прекращены в пользу пр. 68бис и 82.

В 1947 г. разработан предэскизный проект крейсера ЛКР-22, реализован не был. В 09.1952 г. разработан эскизный проект среднего крейсера пр. 66, в 1953 г. работы по нему прекращены. В 1954 г. начато проектирование легкого крейсера пр. 84, пост, правительства от 25.08.1956 г. работы прекращены.

В 05.1953 г. выдано задание на разработку легкого авианосца пр. 85, в 1955 г. проектирование передано в ЦКБ- 16. В 1959-60 г. прорабатывался проект «плавучей базы истребительной авиации» (ПБИА).

В соответствии с пост, правительства № 2544-1225 от 30.12.1954 г. начаты работы по ракетным крейсерам пр. 67, предусматривавшие перевооружение крейсера пр. 68бис-ЗИФ противокорабельными ракетами. Эскизный проект утвержден в 04.1956 г., техпроект утвержден не был. Работы продолжены по пр. 64. В соответствии с ПСМ № 1601-892 от 25.08.1956 г. начата разработка легкого ракетного крейсера (КРЛ-Р) пр. 63. Постановлениями правительства от 12.1958 г. и от 03.1959 г. работы по пр. 64 и 63 прекращены. В 1959 г. начаты работы по кораблю ПВО пр. 1126. Было проработано 20 вариантов, эскизный проект утвержден в 07.1960 г. Пост, правительства от 06.1961 г. работы прекращены.

С 1958 г. начато проектирование противолодочных крейсеров (ПКР), с 1963 г. - больших десантных кораблей (БДК), а с 1968 г. - тяжелых авианесущих крейсеров (ТАВКР).

В 1950-е  г. из ЦКБ-50 преданы работы по проектированию понтона пр. 755. В конце 1950-х-начале 1960-х  г. в ЦКБ-17 переданы из ЦКБ-32 работы по проектированию океанографического судна пр. 514, морских танкеров пр. 577, пр. 1541, плавмастерской пр. 725. Затем проектировалась плавмастерская пр. 725А для АПЛ, работы переданы в ЦКБ-21.

В соответствии с ПСМ от 12.1958 г. начато проектирование корабля ПЛО дальней зоны (с 1965 г. - противолодочного крейсера) с базированием вертолетов пр. 1123 «Кондор», техпроект был утвержден в 01.1962 г. Пост, правительства от 11.1963 г. было задано строительство двух кораблей; пост. № 128-52 от 20.02.1970 г. пр. 1123 пнв. Решением ВМФ и МСП в 06.1967 г. было задано к 09.1967 г. разработать улучшенный проект пр. 11233 строительства 3-го корабля. Пост, правительства от 12.1967 г. была задана корректировка проекта с учетом базирования на корабле штурмовика Як-ЗбМ. Это привело к разработке нового пр. 1143 «Кречет». Техпроект был утвержден в 04.1970 г. В 10.1978 г. вышло постановление правительства о продолжении строительства ТАКР пр. 1143 с базированием сверхзвукового Як-4]. Эскизный проект 1143.5 был готов в конце 1979 г. В 05.1982 г. вышло постановление правительства об утверждении откорректированного проекта крейсера, несущего Су-27К и МиГ-29К, и его строительстве. В 12.1984 г. ПКБ выдано задание на разработку 7-го ТАКР, в 1986 г. был утвержден эскизный, а в 1987 г. - технический проекты. В 10.1987 г. вышло постановление правительства об утверждении проекта крейсера, несущего до 70 ЛА (Су-27К, МиГ-29К, Як-44, Ка-27), и его строительстве.

В соответствии с пост, правительства от 09.1969 г. велись работы по созданию аванпроекта атомного авианосца пр. 1160 «Орел», завершенного в 1973 г. В 1975 г. начаты работы по авианесущему крейсеру пр. 1153 и проектирование испытательного комплекса НИТКА в Крыму (совместно с Пролетарским заводом). Весной 1976 г. вышло постановление правительства о проектировании атомного авианесущего корабля пр. 1153, в 11.1977 г. это решение было пересмотрено, пост, от 13.10.1978 г. работы прекращены.

Проектировался плавдок пр. 1753, в начале 1960-х  г. работы переданы в ЦКБ-50.

В соответствии с пост, правительства от 08.1964 г. разработаны эскизные проекты пр. 909 и 1111 размещения на ледокольных транспортах пр. 550 и гидрографических судах ракетных комплексов Д-9.

В 1970-е  г. из Северного ПКБ переданы работы по проекту эскадренного корабля РЛ дозора-вертолетоносца пр. 1077, затем работы прекращены.

В 1970-е  г. проектировался ракетный корабль пр. 1080 с БР «Эльбрус-М».

Летом 1979 г. в Николаеве организован 12-й отдел ПКБ - авторского надзора и техпомощи. В 1980-е  г. установленные в ПКБ ЭВМ были соединены в единую сеть с машинами ЧСЗ.

Головное предприятие (2005 г.) по проектированию и модернизации крупных боевых кораблей, кораблей космического флота, крупных судов транспортного флота, корабельных авиационно-технических средств и высадочных устройств десантных кораблей.

Работы (2005 г.): проект авианосца для Китая; обеспечение ремонта и переоборудования ТАВКР «Адмирал Горшков» в авианосец для Индии по пр. 11430; генеральный исполнитель по оказанию помощи Индии в проектировании корабля авиационного прикрытия пр. 071.

В 1966 г. ЦКБ-17 МСП переименовано в Невское ПКБ. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. По Указу Президента РФ от 22.03.2007 г. на базе Невского ПКБ создана Объединенная судостроительная корпорация.

Директор (-17.10.1937 г.)- В.Л. Бжезинский (снят). Начальник (-08.1938-39 г.-)- Н.П. Дубинин, (08.1945 г.)- В.А. Никитин, (1945-1967 г.)- Б. Г. Чиликин, (1970-е)- Н.В. Максимов, (08.1974-79 г.-> В.Ф. Аникиев. Гендиректор (1996-2007 г.-)- А.О. Виглин.

Зам. гендиректора (1996 г.-)- И.В. Павлющик.

Гл. конструктор (1939 г.)- Н.П. Дубинин, (08.1945 г.)- В.А. Никитин, (1945-1967 г.)- Б. Г. Чиликин, (08.1974 г.-)- В.Ф. Аникиев. Ген. конструктор (-2004-05 г.-)- А.О. Виглин.

Гл. инженер (-09.1938-40 г.-)- В.А. Никитин, (-1945-53 г.-)- В.В. Ашик.

Гл. конструкторы: (1938 г.)- А.И. Маслов (пр. 64, пр. 68), (-1938-45 г.-)- В.А. Никитин (пр. 69, пр. 40Н), (1939- 46 г.-)- Ф.Е. Бесполов (пр. 23, 69), (1940 г.)- Н.В. Брезгун (пр. 47), (1943-60 г.-)- В.В. Ашик (пр. 24, 67, 1126, 1128, 1129), (1945 г.)-  Г.М. Вераксо (пр. 254), (-1947-49 г.-> Л.В. Дикович (пр. 82), (-1945-67 г.)- А .С. Савичев (пр. 68К, 68бис, 68бис-ЗИФ, 63, 577, 1123), (1947-52 г.-> Н.А. Киселев (пр. 68К, 66), (1960 г.)- Д.Н. Загайкевич (пр. 514), (1960-64 г.-)- П.П. Милованов (пр. 725, 1126, 1174), (1960-е)- А.Е. Михайлов (пр. 1130, 1917), (1960-е)- П.Ф. Ванюшкин (пр. 1541), (1960-е)- В.Н. Семидетнов (пр. 725А), (1963 г.)-  Г.И. Власов (пр. ЗЗМ), (-1964-70-е)- Ю.А. Македон (пр. 323Б, 333, 909, 1111), (1967-78 г.-)- А.В. Маринич (пр. 1123, 1143), (1971 г.)- К.И. Иванов (пр. 68У1, 68У2), (1972 г.)- А.Б. Морин (пр. 1160), (1974-88 г.)-В.Ф. Аникиев (пр. 1143.3, 1143.4, 1143.5, 1153), (1978 г.)- Б.М. Пикалкин (пр. 1174), (1970-е)-  Г.Д. Кужельный (пр. 933, 1077), (-1984-90 г.-)- Л.В. Белов (пр. 1143.5, 1143.7), (1986-91 г.)- П.А. Соколов (пр. 1143.5, «Варяг»), (1987 г.)- Ю.М. Варфоломеев (пр. 1143.7), (1996-2007 г.-)- К.П. Загородный (авианесущие корабли).

1-й зам. гл. конструктора: (1970-е)- С.Ф. Петухов (пр. 11433). Зам. гл. конструкторов: (1988 г.)- Ю.М. Варфоломеев (пр. 1143.7), (1974-79 г.)- О.П. Ефимов (пр. 1153), (1986-96 г.)- К.П. Загородный (пр. 11437), (-1957- 86 г.)- Н.Ф. Жуков (пр. 1123, 11437, «Киев»), (1976 г.)- А.Б. Морин (пр. 1143, 1153), (1977 г.)- С.Ф. Петухов («Киев»), (1974 г.-)- П.А. Соколов (пр. 1153), (-1972-88 г.-)- Б.В. Шмелев (пр. 1143, «Баку»).

Начальники отделов: 6-го (1938 г.)- Б.С. Фрумкин; 12-го (1979-91 г.)- Ю.Л. Бобков; проектного (1959 г.)- А.Б. Морин; авиационно-технических средств (1972 г.)- Ю.Д. Сергеев, (1970-е)- И.В. Павлющик; вооружений- Л.К. Орлович; внедрения ЭВМ (1980-е)- А.О. Виглин; О.П. Ефимов, (1938 г.)- А.И. Маслов.

Начальники секторов: проектного 12-го отдела (-1987 г.)- С.М. Хальнов.142

Зам. начальника сектора: турбинного (08.1938 г.)- Д.И. Гусев.

Создано: крейсеры: тяжелые пр. 69 (1940), пр. 69и (1941), пр. 82 (1949-53, не реализован); средний пр. 66 (-1953, не реализован); легкие пр. 68 (1938), пр. 68и (1944), пр. 68К (1945), пр. 68бис (1950), пр. 68А (1969), управления пр. 68У1, пр. 68У2 «Бухта» (1971), пр. 84 (1954-56, не реализован); пр. 65 (1946), типа «Москва»; ракетные: экспериментальный с КСС пр. 67ЭП (1955), с ПКР «Стрела» пр. 67СИ (1955-56, не реализован), пр. 67 (1956), пр. 64 (1958, не реализован), легкий пр. 63 (1956-58, не реализован), пр. 1126 (1959-61, не реализован); пр. ЗЗМ переоборудования крейсера пр. 26 «Ворошилов» в опытный ракетный корабль (1963); противолодочные: пр. 1123 «Кондор» (1959-62, пнв 20.02.1970 г.), пр. 11233 (1967, не реализован); ТАВКР: пр. 1143 «Кречет» (1969), пр. 1143.3 «Новороссийск» (1975), пр. 1143.5 «Адмирал Кузнецов», пр. 1143.7 «Ульяновск»; эсминцы: пр. ЗОА (1942), пр. 30 (1943), пр. 30К (1945), пр. ЗОбис (1946), пр. 36 (1944), малый (сторожевой) пр. 37 (1942-44), пр. 40 (1944), пр. 40Н (1944), пр. 41 (1946); бронированный лидер пр. 47 (1940, не реализован); тральщики: III серии пр. 53у (1937), пр. 59 (1943), средний базовый пр. 254 (1945-46), пр. 263 (1942), пр. 264 (1946); БДК: океанской зоны пр. 1174 «Носорог» (1964-68), типа «Саратов», пр. 11711 (2000-е); линкоры: пр. 24 (1945, не реализован), пр. 23 (1946, не реализован); авианосцы: пр. 72 (1945, не реализован),61 пр. 1160 «Орел» (1973, не реализован), пр. 1153 «Орел» (1974-78, не реализован); пр. 11430 переоборудования ТАВКР «Адмирал Горшков» в авианосец для Индии "Vikramaditya" (2000-е); плавучие КИК: переоборудованные из польских углерудовозов измеритель пр. 1128 (1958), ретрансляторы пр. 1129 (1958), пр. 1129Б (1960-е), КИК пр. ИЗО (1960-е); пр. 1917 «Космонавт Владимир Комаров», переоборудованный из сухогруза пр. 595 (1966); эскадренный корабль PJI дозора- вертолетоносец пр. 1077 (1970-е, не реализован); океанографическое судно пр. 514 (1960); танкеры для ВМФ: пр. 577, для ракетного топлива пр. 1541 (1960-е); плавмастерские пр. 725 (1960), пр. 725А (1964); плавучие базы: ракетно-технические для БР Р-21 пр. 323Б (1969), пр. 323В (1977), ремонтная пр. 333 (1970-е, не реализован); ремонтно-техническая оружия пр. 933 (1970-е, не реализован); понтон пр. 755 (1950-е); 1,6 испытательный комплекс НИТКА (1977) (11982).

Жизнь и внутренняя политика:

18 января 1931 К.Е.В. на 9 съезде ВЛКСМ сказал "Мы должны строить дело так, чтобы в предстоящей войне добиться победы "малой кровью" и войну эту провести на территории страны, которая первой поднимет против нас меч" (505,132).

Считается, что это первый признак недооценки врага

Авиапромышленность:

19 января 1931 пилоты В.Л. Галышев и И.В. Доронин с бортмехаником И.М. Эренпрейсом привели из Москвы в Иркутск первый самолет АНТ-9 (11884).

За рубежом:

19 января 1931 года Департамент вооружение получил М1931 и сразу поставил его на испытания. Был поднят вопрос о закупке этой машины, но никаких гарантий о серийном производстве чиновники не дали, что совершенно не устроило Кристи. В свою очередь военные указывали на слишком высокую стоимость танка. Итог этой коммерческой “схватки” оказался компромиссным – в 1932 году Кристи получил заказ на 7 модифицированных танков Medium T1 на общую сумму 241.500$, что по сегодняшнему курсу превышает 31.000.000 долларов. Три из них передали пехоте, где они обозначались как Medium Tank T3 и были переданы 67-му пехотному батальону, в то время как четыре Combat Car T1 передали кавалерии. Есть также версия, что пехота перекупила два танка, ранее предназначавшиеся для продажи в Польшу, и обозначала их как Т3Е1. Специально для производства танков Кристи организовал компанию

Танки, согласно принятой в кавалерии системой обозначений, получили название Combat Car T1. Дело в том, что в 1920 году армейское руководство решило, что танковые подразделения могут использоваться только для поддержки пехоты, а кавалерия может вполне обойтись одними бронемашинами. Поэтому кавалеристам приходилось хитрить, называя собственные полноценные танки “боевыми машинами” (17214).

19 января 1931 г. Ливия: итальянские войска побеждают бедуинов в решающем сражении у оазиса Хаври (А.Егорин «История Ливии. XX век», М., ИВ РАН, 1999):

«19 января 1931 г. состоялось решающее сражение у оазиса Хаври, которое возглавлял Сейф ан-Наср (у него было 600 воинов) и в котором патриоты, хотя и потерпели поражение, но показали, что остались несломленными. В отместку за это итальянцы, водрузившие свой флаг 20 января над Эт-Таджем, устроили жестокую расправу над населением оазиса Куфра.» (17325).

Авиапромышленность:

20 января 1931 в Севастополе состоялся первый полет МДР-2 по программе заводских испытаний (1085,107).

20 января 1931 состоялось подписание договора о поставке 50 Савойя-62бис и 125 двигателей АССО 750 нр (8078).

20 января 1931 С.А.Чаплыгин как директор ЦАГИ в письме опять жаловался Наркомвоенмору К.Е.Ворошилову на ВСНХ, затягивающий строительство ЦАГИ (1026,147).

Другие оборонные отрасли:

20 января 1931Политбюро ЦК ВКП (б) признало необходимым опубликовать обращение от имени ЦК ВКП (б) и СНК об экономии топлива; поручило Г.К. Орджоникидзе выступить на Первом совещании хозяйственников с докладом (12265).

СНК принял постановление «Об увеличении суммы выпуска государственного внутреннего выигрышного займа "Пятилетка в четыре года" для размещения в реализационный период 1930-1931 г.» (12265).

20 – 27 января 1931 постановлением V пленума ВЦСПС профсоюз рабочих-металлистов был разукрупнен на шесть профсоюзов, в числе которых были образованы профсоюз рабочих автотракторной и авиационной промышленности и профсоюз рабочих машиностроительной промышленности (общего машиностроения) (20216).

Внешняя политика:

20 января 1931 г.

Отчет ВОКС о проведенной кампании «против интервенции» в связи с процессом «Промпартии». 20 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Не ранее 20 января 1931 г.

ОТЧЕТ

по кампании ВОКС против интервенции

за период с 20 ноября[1930 г.] по 20 января с. г.

Ввиду того, что процесс «Промпартии» вскрыл всю непосредственность угрозы интервенции, кампания, проводимая ВОКСом, в первую очередь была направлена на мобилизацию заграничной интеллигенции вокруг процесса. При этом вскрывались социальные корни вредительства и подчеркивалось, что вредители были принуждены сделать ставку на интервенцию, так как они не имели поддержки ни в рабочих массах, ни среди интеллигенции СССР. В связи с этим ВОКС усиленно продвигались за границу отклики советской научной и художественной общественности на процесс (см. Бюллетени). По окончании процесса кампания не была ослаблена, а проводится и по настоящее время под лозунгом борьбы против интервенции. За границу в настоящее время усиленно продвигается материал об успешной реализации пятилетки в противопоставлении с растущим мировым кризисом и отражаются те аргументы, которые в последнее время выдвигаются буржуазной прессой против СССР (демпинг, тяжелое положение интеллигенции в СССР и т. д.). На эти темы за последние два месяца заготовлено 34 статьи.

За последние 2 месяца была проведена следующая работа:

По линии печати:

С начала кампании ВОКСом издается стеклографированный бюллетень на четырех языках (тираж — 1.500 экз.). До настоящего времени вышло 5 номеров на каждом языке (прилагаются к отчету). В начале кампании они давали материал, непосредственно связанный с процессом (номера 1-3), но затем переходят к более широкой информации о Достижениях СССР и превращаются в постоянный (декадный) орган ВОКСа в дополнение к журналу. Из-за границы поступило ряд благоприятных отзывов по содержанию бюллетеня (Германия — студент Кюн- келе, Швейцария — известный проф. Бауер и др.), но отмечается его техническое несовершенство (Италия, Курская — ?), что побуждает ВОКС в этом же квартале перейти к его печатанию типографическим способом. Материалы бюллетеня используются иностранной прессой, обществами сближения и отдельными лицами (например, журналист Пе[д]ро де-Репиде — Испания, Ксавер Буено, испанский журналист, живущий в Женеве и др. использовали их в своих изданиях).

Кроме Бюллетеней, за границу посылаются статьи в общества, инопрессу и отдельным лицам для выступлений и докладов об СССР. Тематика — итоги 2-х лет пятилетки, ГОЭЛРО, 10-летие[,] положение Красной армии, строительство нац. республик (Белорусская неделя, 10-летие Армении и др.). За последние два месяца за границу было разослано по отдельным вопросам культурного строительства СССР, как новых статей (заготовленных в связи с кампанией), так и прежде имевшихся в ВОКСе — около 500 отдельных статей.

ВОКСом издается н[оме]р журнала (№ 1 ВОКС за 1931 год) и специальная брошюра, размером в 7 печ. листов, на 3-х иностранных языках, посвященная кампании. Журнал и брошюра содержат следующие статьи: 1) «2 года пятилетки», 2) «Как работает СССР», 3) «В СССР нет безработицы», 4) «Рамзины и интеллигенция СССР», 5) «Процесс «Промпартии», 6) «Отклики общественности на процесс». В настоящее время весь материал находится в верстке.

Для кампании были использованы радио-передачи ВОКСа. Систематически передавались информации о процессе, было передано содержание митинга-протеста, организованного ВОКСом в связи с вредительством, а также подготовлен специальный литературно-музыкальный вечер, куда вошли мемуары свидетелей интервенции, отрывки из произведений писателей, ряд вокальных и музыкальных номеров, отражающих прошлую интервенцию. Кроме того, был передан специальный литературно-музыкальный вечер, посвященный произведением современных пролетарских писателей, отображающих текущие политические события.

По линии Обществ Сближения:

Ввиду того, что ВОКС смог развернуть кампанию, главным образом, по окончанию процесса, в настоящее время еще невозможно дать окончательный итог по проведению ее за границей. До сих пор продолжают еще поступать все новые и новые сведения об отдельных мероприятиях, которые намечены к проведению по линии Обществ. Так, ВОКСом получено сообщение о выходе в Швейцарии (Женева) отдельной брошюры-обращения Горького — «К гуманистам», который ожидается в ближайшем будущем и т. д. Сообщаемые ниже сведения являются только предварительным итогом по кампании и др.

С начала кампании ВОКСом были даны директивы уполномоченным о включении Обществ Сближения в кампании против подготовки интервенции (рекомендовалось проводить митинги, ставить доклады, собирать декларации, использовать специальную и общую печать и т. д.) и о тщательном пересмотре состава Обществ под углом зрения исключения пассивных и скрыто-враждебных элементов и привлечения в них новых слоев трудовой интеллигенции.

Общества регулярно снабжались всеми выпущенными ВОКСом материалами (статьи, бюллетени и т. д.). Кроме того, ВОКС послал 23 статьи в журналы «Дас Нойе Руссланд», орган Общества Друзей новой России, которые были им использованы, 20 статей в журнал «МОНД». За период кампании Общества усиленно снабжались изданиями, отражающими успешный рост социалистического строительства СССР (были направлены материалы по пятилетке, СССР на стройке, плакаты, фото и т. д.). В библиотеки Обществ выписан ряд периодических изданий на год и т. д.

Были приняты меры к использованию командируемых за границу ученых для чтения докладов. Проф. Самойлович прочел два доклада в Вене, которым было уделено много внимания. Венская и провинциальная печать поместила интервью проф. Самойловича и ряд благоприятных статей, что несколько разрядило атмосферу, созданную раньше австрийской прессой, в связи с процессом «Промпартии». Одновременно с Самойловичем проф. Визе выступал в Германии (Гамбург, Кенигсберг). Писатель Третьяков прочел ряд докладов в студенческих объединениях Германии (Гейдельберг, Геттинген ит.д.).

В связи с ударной кампанией ряд выставок, находящихся за границей и подлежащих возврату в СССР, были переброшены из одной страны в другую. Так, выставка детской книги в сопровождении т. Мексина из Берлина направлена в Гамбург, откуда она перебрасывается в Прагу. Выставка изобразительных искусств из Венеции направлена в Прагу, выставка живописи из Венеции переброшена в Швейцарию и т. д. В настоящее время ВОКСом проводится усиленная подготовка 20 комплектов выставок-передвижек, которые будут использованы в качестве иллюстративного материала для докладов за границей об СССР. Выставки включают разделы: 1) индустриализация промышленности, 2) коллективизация сельского хозяйства, 3) народное образование, 4) здравоохранение.

В результате мы имеем следующие мероприятия со стороны Обществ Сближения. Германия — Обществом Друзей новой России проведен 16 декабря в Берлине многолюдный митинг с докладами о процессе «Промпартии». На митинге выступали ряд видных юристов и писателей (юрист — Левенталь, экономист — проф. Гольдшмидт, писатели —  Голичер, Киш, Ренн, Зейгерс и др.). Характерно, что буржуазная пресса или умолчала об этом митинге или поместила (белогвардейская газета «Руль») резко-враждебные отзывы. Аналогичный митинг был подготовлен Обществом Сближения в Мюнхене, но он не состоялся в виду запрещения полиции. В Гамбурге имел место доклад Альфонса Гольтшмидт и Левенталь по поводу процесса, в Кенигсберге состоялось выступление на эту тему Людвига Ренна. В декабрьском номере журнала «Дас Нейе Русланд» помещен ряд статей, посвященных кампании, а январский номер целиком посвящен процессу «Промпартии» (половина материалов была послана ВОКСом).

В Германии за последнее время наблюдается стремление в известной части националистических кругов установить контакт с обществом Сближения.

Дания — 27-го декабря тов. Кобецкий выступил в Датско-Русском обществе с докладом об экономической и культурной связи СССР с Данией, что стоит в связи с кампанией. Доклад внимательно обсуждался в прессе, при чем ряд социал-демократических газет напечатал довольно дружественные отзывы. В конце января Датско-Русское Общество устраивает большой вечер, посвященный вопросам интервенции и подготовляет специальный номер журнала на эту тему.

Швейцария — состоялся доклад тов. Ремизова (швейцарский журналист, член Общества Сближения) на общем собрании свободомыслящих в Женеве на тему: «Верховный суд рабочих над агентами империализма».

Швейцария и Франция — в Женеве, Париже, Лионе состоялся доклад по вопросам защиты СССР против интервенции, журналистки Камиль Древе (член президиума «Интернациональной Лиги Женщин», недавно посетившей СССР).

Бельгия — номер журнала Бельгийского Общества Сближения «Ла НЭП», будет целиком посвящен вопросам интервенции и процессу «Промпартии», где будут использованы материалы, посланные ВОКСом (в ВОКСе имеются оттиски этого номера).

Из ряда стран (Англия, Америка, Германия, Швейцария) получено много писем от отдельных представителей заграничной интеллигенции (педагогов, профессоров, экономистов и т. д.), где они пишут о получении воксовских материалов и выражают свое негодование по поводу подготовки интервенции. С другой стороны, получены отдельные сообщения и намеки, что посылка бюллетеней и других материалов ВОКСа в связи с кампанией отдельным адресатам неудобн[а].

По работе внутри СССР.

ВОКСом был проведен 23-го ноября (в Доме Ученых) митинг представителей науки и искусства СССР против подготовки интервенции с последующим использованием его материалов за границей (печать, радио и т. д.). Под резолюцией этого митинга, содержащей призыв к заграничной общественности выступить против интервенции, был организован сбор подписей как в Москве, так и на периферии. В итоге по одной Москве было собрано около 700 подписей представителей советской общественности, которые передаются за границу (через Бюллетени). Кроме того, было проведено 48 интервью с видными представителями науки и искусства СССР и иностранными специалистами по вопросу их отношения к интервенции, которые также использованы для передачи за границу.

В помещении ВОКС организован специальный уголок «Против интервенции», включающ[ий] разделы: 1) Интервенция в [19]18 и [19]19 гг. 2) Процесс Промпартии (сопоставление с моментами строительства СССР), 3) Учет работы ВОКС в общей кампании против интервенции 4) Издание и библиография по интервенции 5) Основные экспонаты: фото-списки, плакаты, бюллетени и т. д.

Все иностранцы, проходящие через ВОКС, систематически знакомятся с материалами Уголка и снабжаются материалами ВОКС в связи с кампанией.

В целях планомерного обслуживания иностр. специалистов, работающих сейчас в СССР (что является особенно актуальным в связи с кампанией), ВОКС вошел в контакт со всеми организациями, ведущими работу с иностр. специалистами (НК РКИ, Клуб Дзержинского, Западная Торговая] Палата и т. д.) и предложил разработанную им программу обслуживания иностранных специалистов. Программа, включающая цикл лекций, кинопросмотров и экскурсий утверждена и в настоящее время проводится через Клуб Дзержинского.

Итоги Кампании.

Как указывалось выше, материалы данного отчета являются лишь предварительным подведением итогов по кампании. Но они уже дают возможность сказать, что по линии информационно-пропагандистской работы она приняла со стороны ВОКСа широкий размах (рассылка 500 статей, издание 5-ти бюллетеней и т. д.).

Что касается массовой работы самих обществ, то она развернулась до сих пор, главным образом, по Германии. Основным препятствием для ее широкого размаха является социальный состав Обществ Сближения, который не дает возможности развернуть ряд массовых мероприятий.

ГА РФ. Ф. P-5283. On. 1.Д. 139. Л. 108-110 об. Машинописная копия того времени (19953).

20 января 1931 г.

Из стенограммы заседания Агитпропотдела Исполкома Коминтерна по обсуждению хода зарубежной кампании вокруг процесса «Промпартии» и возможной военной угрозы для СССР. 20 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

20 января 1931 г.

Секретно

ЗАСЕДАНИЕ АПО ИККИ

20 января 1931 г.

Протокол № 2

ГОПНЕР

Товарищи, разрешите собрание открыть. Задачей сегодняшнего собрания является подготовка итогов, формулированных в связи с процессом для доклада на Политсекретариате. По поводу процесса у нас уже было несколько собраний, где были представлены массовые организации, а партии были очень слабо представлены. Задачей сегодняшнего собрания является заслушивать планы массовых организаций, их директивы. Что касается партии, то и относительно этих партий, центр внимания должен быть обращен не на изложение мероприятий партий, их планов и директив, хотя и об этом несколько слов следует сказать, а главное внимание должно быть сконцентрировано вокруг политических итогов этой кампании. По поводу постановки вопроса, как мы должны осветить эту кампанию, с этой стороны я и скажу несколько слов.

В чем была особенность этой кампании? Она не подготовлялась долгими планами и подробными директивами Коминтерна. Директива была очень краткая по телеграфу. Это не есть традиционная кампания, как 1 мая, 7 ноября, к которым готовятся из года в год, а это была кампания по поводу актуальнейшего события, по поводу вопроса нашей борьбы, имеющего первостепенное значение. На этой кампании наши партии должны были быть проверены с какой точки зрения? В какой мере они подвижны, в какой мере они способны откликаться быстро на всякое событие, в какой мере они могут реализовать свое все более растущее политическое влияние в форме массовых выступлений. Поэтому мы должны сегодня как следует заняться вопросом, каковы были политические акции партий. Конечно, здесь совершенно исключительное значение имеет печать. Если мы планы и все другие внутренние мероприятия партии сегодня можем оставить в тени, не будем о них говорить очень много, то о печати надо говорить много. Почему? Потому что печать отображает не только субъективный фактор, не только то, что делает партия, но также потому, что само выступление печати уже есть большая политическая акция. Но, конечно, если мы считали что выступление печати это все в акции наших партий, то это было бы совершенно неправильно. Мы должны сегодня также большое внимание уделить вопросу о собраниях, митингах и демонстрациях, несмотря на то, что этих демонстраций почти не было[,] и мы должны дать оценку тому факту, что демонстраций было так мало. В такой постановке стоит сегодня этот вопрос. Те доклады, которые нам представлены в письменном виде, далеко не все подытожили в этом вопросе. Анализ имеется более или менее глубокий в отчете тов. Арнота об Америке, немножко в отчете об Англии, не знаю, кто его писал, он не подписан, и в отчете тов. Меринга о Норвегии. Остальные отчеты стараются дать фактическую сторону и избегают или очень мало дают политическую оценку. Этим недостатком страдают почти все письменные доклады, представленные нам. Так что надо дать не только анализ печати, как это делают почти все товарищи, которые воздерживаются от квалификации того, как партии проводили эту кампанию организационно. Кроме того, надо сказать, что целый ряд политических докладов еще не получен. Правда, во многих странах кампания не закончена и мы сами хотим, чтобы она продолжалась. Но тем не менее теперь тем этапам, которые уже прошли, мы можем подвести итоги.

В связи с этим я в своем кратком выступлении остановлюсь только на итогах по следующему плану. Прежде всего о том, когда партии начали кампанию. Этот важный вопрос для проверки их способности быстро откликаться на важные случаи, события. Второй вопрос количественный: какое внимание, сколько внимания печать уделяла этой кампании? Третий вопрос — несколько слов об идеологической стороне. Очень кратко мне придется сказать, ибо здесь больше придется говорить представителям партий. Идеологическая сторона тоже дает представление о том, как партии оценивают или недооценивают военную опасность. Об этом очень мало придется говорить. Есть еще много других вопросов о поведении массовых организаций и еще важный вопрос подвести опыт тому, что мы делаем сейчас, т. е. тому, что мы не всегда делали. Мы знаем, что в Коминтерне были мобилизованы значительные силы, целый большой аппарат был поставлен на процесс и эта работа оставила кое-какой след, и нам нужно сделать кое-какие практические выводы о том, что желательно здесь постоянное присутствие корреспондентов иностранных газет. Сегодня надо сосредоточить все внимание на политической оценке того, что сделано и что успели наши партии.

Первый вопрос — начало кампании. Вы знаете, что первая телеграмма о том, что будет этот процесс, появилась в виде краткой [информации] после годовщины октября, примерно числа 10 или 9 ноября. 11 ноября уже были напечатаны краткие выдержки из обвинительного акта. Это появилось в инпрекоре 14 ноября. В Германии 11, а в других позже. Когда наши партии начали эту кампанию? Я начну с той партии, которая должна быть в центре нашего внимания, с французской коммунистической партии, ибо для вас не секрет, что весь процесс разоблачи[л] роль Франции. Как наша партия вела себя в этой стране, это имеет для нас несомненно большое значение. Так вот, во Франции первое телеграфное сообщение ТАСС появилось 13 ноября. Затем три дня было молчание. 16 была передовая <статья>, 17-го началась систематическая кампания. Но только с начала процесса 25-го числа эта кампания приняла уже характер настоящей систематической сконцентрированной кампании. Провинциальная печать начала, конечно, гораздо позже эту кампанию. В Англии приблизительно в таком же разрезе: по-настоящему кампания начинается только с начала процесса. Первое сообщение 13 ноября, 22 ноября появилось воззвание английской компартии и общества друзей.

Теперь Германия. Германии, как мы уже знаем, надо констатировать недооценку этой кампании. Тут было одно обстоятельство, которое мешало германской компартии вовремя начать эту кампанию — это то, что «Роте Фане» был закрыт, как раз перед началом кампании. Но все же, даже с этой оговоркой, кампания в Германии началась довольно поздно, она началась лишь 23 ноября с передовой. Что касается количественного обслуживания, то мы будем об этом еще говорить. Провинциальная пресса начала еще позже эту кампанию. В Соединенных] Штатах можно считать, что эта кампания началась довольно рано, приблизительно к моменту годовщины 7-го ноября и не прекращалась. 7-го ноября она велась в связи с кампанией против, так называемого, демпинга, а с начала процесса, приблизительно в двадцатых числах ноября, эта кампания начинает вестись довольно интенсивно и приобретает огромную напряженность и ударность — и в таком виде ведется до 6-го декабря.

В Чехо-Словакии кампания началась прежде всего в немецкой прессе, а не в чешской. Она началась в «Форверсте» и потом уже перешла в другую печать. В Австрии с 20 ноября. В Бельгии с 21-го, передовая, посвященная процессу, появилась 29-го. В Голландии с 18-го ноября. Что касается Швеции и Норвегии, то кампания начинается довольно поздно — в Норвегии 21 ноября, в Швеции 18-го ноября.

Что касается нелегальных стран, то о своевременном начале кампании речи быть не могло потому, что в этих странах вообще кампания в легальной прессе очень слабо освещалась. Тут работа шла по линии агитационных брошюр и листовок.

Когда кончилась кампания? Почти все партии поняли таким образом, что как только был опубликован первый приговор и потом отмена смертной казни ЦИКом и комментарии к этому приговору, после этого с кампанией покончили. Она резко оборвалась, пока Коминтерн не дал в те же дни телеграмму, что ее нельзя прекращать ни на один день. Если подсчитать относительно того, когда партии начали кампанию и когда кончили, то какие выводы мы должны сделать относительно эластичности наших партий, относительно недооценки или правильной оценки ими этой кампании? Я думаю, что вывод должен быть не особенно оптимистический. Это показывает следующее, что наши партии ни после первой крошечной заметки о том, что будет такой процесс, ни после первых кратких выписок из обвинительного акта не поняли без директивы Коминтерна, что немедленно надо начать кампанию и только после того, как их отсюда молотом по голове ударили, они раскачались и то с достаточным опозданием. После того, как процесс кончился, каждая партия думала, что ее задача выполнена. Так как вопрос об интервенции стоит остро в центре внимания Коммунистического Интернационала, эти факты показывают, что недооценка этой кампании является общим недостатком всех наших партий.

Перехожу ко второму вопросу — о количестве. Возьмем первую страну — Францию. Тогда, когда кампания уже раскачалась, т. е. с достаточно большим опозданием, конечно, «Юманите» гораздо больше других газет уделяла <внимание> этому вопросу в течение 10 дней, кажется, подряд все передовые или почти все передовые были посвящены процессу, печатались почти все наши телеграммы, кажется, без больших сокращений. Были статьи Кашена и очень мало своих статей. Как вам известно, тов. Кашен был вызван сюда, так что его статьи шли отсюда. Таким образом, в количественном отношении мы не можем особенно пожаловаться на «Юманите».

Что касается «Роте Фане», германского центрального органа, то надо прямо сказать, что здесь была сильная недооценка. Во-первых, в течение первой половины процесса статьи не выносились на первую страницу, передовых было очень мало. Мы знаем какая обстановка была в Германии во время этой кампании. В Германии в это время происходили острейшие бои германского масштаба, и об этом будут много говорить.

Германия не стоит во главе антисоветского похода, не стоит в его центре, это очень важное обстоятельство, и от Франции мы гораздо больше требуем, чем от Германии, но тем не менее германская компартия должна была к этому процессу отнестись не как к кампании, между прочим. А между тем вы увидите, что и митинги, и собрания в Германии очень малочисленные, откликнувшиеся на этот процесс, тоже были митингами и собраниями не созванными специально в связи с этой кампанией, а это были митинги, собрания, конференции, съезды, происходившие по другим очень важным поводам. Весь характер освещения в «Роте Фане» и его идеологический загиб показывает, что в Германии эта кампания недооценивалась. Еще хуже, конечно, освещала провинциальная печать. Она перепечатывала в общем и целом то, что давал «Роте Фане». Все десятки провинциальных газет давали то же самое.

Что касается Англии, то нужно сказать, что «Дэйли Уоркер» вел кампанию весьма неплохо, можно сказать даже удовлетворительно. Что касается «Дейли Уоркер» в Соед[иненных] Штатах, то о недооценке говорить не приходится. Кампания велась ярко, напряженно, с громадным темпераментом, систематически и сконцентрировано. В этом отношении эти две газеты, оба «Дэйли Уоркер» в данном случае имели некоторые, может быть, идеологические отступления, но оценка кампании была прекрасная.

Что касается чехо-словацкой печати, то провинциальная печать там была слабее столичной. Что касается центральной печати, то это была ударная кампания, стоящая в центре внимания, в смысле количества мы пожаловаться не можем.

Скандинавская печать очень недооценила кампанию, в особенности если обратить внимание на то, что шведская буржуазная печать вела исключительно яростную кампанию против нас. Я об этом не сказала в отношении к французской, английской и чехо-словацкой буржуазной печати потому, что всем известно, что там был исключительный натиск на нас. И в скандинавской печати в связи с лесом и спичками против нас в то время была совершенно исключительная яростная кампания и наша печать очень слабо откликалась, почти совсем не откликалась, раскачалась очень поздно, и когда раскачалась наша большая печать и то недостаточно.

Относительно количества надо было бы еще дать статистику, но, к сожалению, точной статистики нет, относительно воззваний, листовок, манифестов, плакатов и относительно перепечатания такого важного документа, как воззвание Горького, о чем была дана специальная директива отсюда по линии Агитпропа. Точной статистики нет, но нужно сказать, что общее впечатление такое, что воззваний было не мало. Вот, товарищи, относительно количества. Если мы сделаем вывод относительно оценки и недооценки, мы скажем, что за некоторыми исключениями в общем и целом в начале кампании количество тоже было недооценено, материала давали недостаточно. Нечего говорить уже о том, что в такой печати, как австрийская, бельгийская, голландская было совсем плохо вначале, потом несколько поправилось. Только в середине процесса они количественно раскачались и стали давать гораздо больше. Конечно, Франция давала больше других партий.

Относительно нелегальных партий, то о своевременности мы не можем ничего сказать, потому что у нас не было там такой печати. Однако, все-таки только в начале декабря в легальных органах нашей партии, т. е., считающихся нашими органами, появился ряд статей в Польше, а потом идет брошюрочная литература, которая отчасти печатается. Так что тут никогда не приходится говорить относительно своевременности.

Перехожу к идеологии. Я буду говорить очень мало, скажу только главное, — может быть, товарищи меня тут дополнят. Во французской печати нельзя сказать, чтобы была четкая и ясная установка. Вначале была недооценка о важности голоса международного пролетариата, и в особенности французского пролетариата. Очень много говорилось относительно силы Красной армии, очень много говорилось о ГПУ и почему получилось впечатление, что, собственно говоря, против интервенции сделано уже так много, что вывод получался слишком оптимистический. Но французская «Юманите» гораздо раньше, чем «Роте Фане», выправил[а] этот недостаток и очень скоро там появились статьи, где говорилось о том, что французский пролетариат, в первую очередь, и международный пролетариат вообще должен давать отпор интервенистским попыткам. Но все-таки ни в статьях тов. Кашена, ни в других статьях, которые появились в «Юманите», большой четкости, тонкости понимания всех сторон процесса, в особенности, фактической стороны мы отметить не могли. Но гораздо больше загибов было в германской печати. Конечно, общая линия, в конце концов, была выправлена, но в первые дни были особенно сильные загибы и достаточно того, что эти загибы были в первые дни, чтобы это отразилось на всей провинциальной печати и на всех массовых митингах и т. д. Все внимание было сконцентрировано вокруг смертной казни: расстрелять, расстрелять, расстрелять. И даже данцигские красные фронтовики вынесли такую резолюцию, что они будут считать почетным поручением или высокой честью, если им дадут выполнить этот смертный приговор над этими самыми контрреволюционерами. И только после директив отсюда это уродство было выправлено. Но это уже имело свое отражение и можно отметить множество резолюций, десятки митингов и собраний, десятки провинциальных газет, которые проводили кампанию под этим знаком, под знаком сконцентрирования внимания вокруг сурового наказания, вокруг расстрела. Вторая ошибка заключалась в том, что русские контрреволюционеры с самого начала были зачислены в фашисты, что это процесс русских фашистов, что эти контрреволюционеры являются фашистами на советской почве.

Конечно, это было весьма и весьма неосторожно — рассматривать наших контрреволюционеров как фашистов. Потом линия была выправлена и начали появляться статьи относительно роли международного пролетариата в этом деле. Вся печать страдала тем, что она не давала достаточного отпора по всем пунктам, по которым на нас нападала социал-демократическая и буржуазная печать. Прежде всего, эти контрреволюционеры изображались как цвет науки, потом появились всякие клеветнические сообщения о том, что Ворошилов арестовал Сталина и т. д. Всем этим сплетням, которые появлялись в буржуазной и социал-демократической печати, не давался достаточный отпор. Очень яркие факты, которые выявились в процессе, относительно роли II-го Интернационала, относительно того, что группа Громана и Суханова участвовала в этом деле, что Громан сам писал докладные записки для заграничных контрреволюционеров, а эти записки попадали во французский генеральный штаб, все эти факты только после статей отсюда были освещены. А в начале на них обращалось очень мало внимания. Так что борьба с нашими противниками является слабой стороной нашей печати. В польской печати была тоже маленькая ошибка. Они разоблачали буржуазную и социал- демократическую печать, ее нападки больше в отношении других стран, а не печать П.П.С. и пилсудчиков. Наша польская печать больше разоблачала «Популер» и «Форверст», чем свою польскую П. П.С.-вскую и пилсудческую печать. Общие выводы в общем и целом были правильны, но были отдельные погрешности, которые особенно значительны были в Германии. Наиболее слабым местом являлся отпор нашим противникам, а также неумение увязать борьбу против интервенции в связи с процессом, в связи с экономической и политической ежедневной борьбой на месте, которая сейчас ведется во всех странах, неумение увязать эту борьбу с кризисом. Более умело это делала, как раз, американская печать.

О действиях массовых организаций я не буду здесь говорить, во- первых, потому, что их планы и директивы мы заслушивали здесь и дали им оценку, а отчетов, как планы претворены в жизнь, у нас не имеется. Мы хотели бы сегодня от представителей массовых организаций получить, по крайней мере, краткие сведения, причем мы их просим, чтобы они дали нам сведения относительно выступлений, митингов, что мы считаем самым главным, относительно акций масс. Во Франции был сначала объявлен грандиозный план, что во Франции будет организовано 40 больших митингов. Правда, это было рассчитано на длительный срок, кажется, на целый месяц. Эти митинги до сих пор не закончены, они еще продолжаются, но о численности некоторых из этих митингов мы знаем. В Париже был проведен митинг, в котором участвовало 500 человек, в <...> 2.000 человек. Но нужно здесь иметь в виду, как подсчитываются цифры. Так они подсчитывают представительства. Например, считают что было представлено 12.000 рабочих, или что землекопы представляют 3.000 человек, не собралось столько, а представляют 3.000. Например, съезд рабочих электрической промышленности имел 130 делегатов, которые представляли собой 24.000 рабочих. Но, конечно, эти цифры о представительствах не должны вводить нас в заблуждение. Во-первых, надо отметить, что многие из этих собраний были организованы не в связи с опасностью интервенции, а по другим поводам и очень хорошо, конечно, что они вынесли резолюцию и заслушали доклад об интервенции. Центральный митинг в Париже с отчетом тов. Кашена, вероятно, был многочисленным. Все большое помещение, где он состоялся, было переполнено. Там присутствовало, вероятно, 1.000 человек и это чуть ли не самый большой митинг. Что касается провинций, то говорят, что в гор. Велянсьене рабочие вышли на улицу с демонстрацией после митинга. Это обычная вещь, после митингов они всегда прогуливаются. Коминтерн не давал прямой директивы относительно демонстрации, но это не должно, конечно, заставить нас сделать такой вывод, что поскольку директив не было, то и требовать нечего. Франция играла в этой кампании совершенно исключительную роль. Громадная кампания со стороны печати должна была вызвать какое- то массовое движение, обязана была вызвать, и эту задачу партия должна была поставить перед собой. Я не знаю, поставила ли французская партия политически перед собой эту задачу, но я должна сказать от себя, что отсутствие демонстраций во Франции является пробелом этой кампании на данной стадии, потому что в любой другой стране могло не быть демонстраций, а во Франции мы могли требовать, чтобы была хотя бы одна внушительная демонстрация. Я на Политсекретариате буду защищать такое мнение, что отсутствие демонстраций во Франции является позором. Мы не имеем пока никаких данных о том, были ли какие-нибудь выступления во Франции со стороны транспортников, матросов, со стороны солдат, со стороны молодежи. Об этом пока никаких данных нет. Это нам надо со всей силой подчеркнуть. Таким образом, оценка кампании во Франции приводит нас к самому пессимистическому выводу.

Относительно Англии. Там план был такой, когда мы увидели его в газетах, мы были обрадованы. Там был план провести 15 митингов по стране. Однако, в отчете, который у меня лежит, не знаю, кто его писал, он представлен на русском языке, видно, что этот план провалился. Нужно сказать, что там было, кажется, воззвание Центрального Комитета и общества друзей с призывом к демонстрации, но на это воззвание ни один рабочий не откликнулся. А те собрания, которые были, их было, во-первых, числом не 15, а, во-вторых, это были жалкие собрания.

Теперь относительно Германии. О Германии у нас нет очень точных данных, но все-таки, очевидно, что десятки, если не больше, собраний и митингов откликнулись на эту кампанию. Были ли демонстрации, я не знаю.

Товарищи, какие выводы можно сделать сегодня? В области собраний и митингов надо сказать, что больше половины, больше 50% этих собраний и митингов были собраниями и митингами созванными по другому поводу, но в порядке дня которых стоял и вопрос об интервенции. Это тоже неплохо, но специальной кампании не было. То, что я видела в отчете германского Агитпропа, говорит о том, что эту кампанию считали кампанией между прочим, эту кампанию считали пристегнутой к другим кампаниям. В докладе АПО КПГ говорится, что кампанию процесса мы связали с кампанией 7-го ноября и там освещали вопрос о войне. Очевидно, конечно, что Германия не стоит в центре антисоветского похода. Это ясно. Она, может быть, будет помогать империалистам, я думаю, что она будет помогать, но она не стоит в центре антисоветского похода. Но нельзя недооценивать роли Германии в этой кампании. Это было бы большой ошибкой. Прежде всего, массы не предупреждены о военной опасности, мы видим, что в Германии, очевидно, не только широкие массы не видят военной опасности, но и коммунисты не видят ее, они свой план построили так, что у нас создалось впечатление, что они этой военной опасности не видят. Относительно откликов надо сказать, что их было много и в Берлине, и в других местах. И в Гамбурге, и в Эссене, и в других районах мы всюду видим, что принимаются резолюции.

Относительно Соединенных Штатов Северной Америки имеется глухая заметка о том, что в Вашингтоне была демонстрация. В печати кампания велась очень ярко, а относительно массовых акций мы знаем очень мало. Еще менее утешительного мы знаем о других странах. В Австрии было собрание социал-демократов. Есть непроверенные сведения и тов. <...> нам сегодня скажет правильно ли это, что в Роттердаме 3.500 человек безработных были на одном собрании, и к ним пришли работающие рабочие. Но был ли действительно такой факт или нет я не знаю. В Норвегии в трех городах были собрания: в Бергене, в Христиании и <...>. Но ясно, что так как печать не вела кампании, то трудно было ожидать больших массовых акций. Во всех этих странах ничего не говорится о главных слоях рабочего класса, которые должны были в первую голову откликнуться на эту кампанию, — о транспортниках, матросах, солдатах и т. д. Об этом у нас ничего нет. Если мы будем говорить об этих акциях, как демонстрации, то у нас есть следующие факты. Была одна демонстрация в Польше, это единственное, что мы знаем, т. е. в самых трудных условиях одна демонстрация была. Это объясняется традицией. Может быть[,] была или не была, и какой величины, мы тоже не знаем, демонстрация в Вашингтоне. В Чехо-Словакии были три демонстрации и очевидно была маленькая демонстрация в гор. Велянсьене во Франции.

Таким образом, если подвести итог, то надо сказать, что в отношении массовых акций мы имеем колоссальную диспропорцию между нашими усилиями и результатами. Это нужно указать, потому что хотя и с недостатками, но была развернута большая кампания в печати, которая должна была вызвать какую-то более или менее широкую массовую волну, но этого мы не видим. Массовое волнение и возмущение не вышло дальше рамок митингов и собраний. Между тем эта кампания требовала исключительной интенсивности. Это тоже говорит, конечно, о недооценке кампании. Если взять Францию, то это сказывается и в следующем, что там считают эту сторону вообще неважной. Мы послали туда наш издательский план книг, которые у нас издаются, находятся в печати. И мы получили оттуда из издательства письмо, где в семи или восьми пунктах по поводу каждой брошюры доказывается, что она не нужна, причем ссылаются на то, что они выпустили краткий обвинительный акт и полный обвинительный акт с иллюстрациями и опубликовали маленькую книжку, кажется, очень ударную, я ее не читала. И на этом основании они считают не нужным издавать всю эту литературу. Я понимаю, если бы они, учитывая непривычку французских читателей к толстым книжкам, отказались бы от некоторых больших трудов, но они отказываются от всех брошюр. ЦК французской компартии придется обратить на это самое серьезное внимание. Я делаю такой вывод, что экзамен на подвижность, на эластичность, на умение откликаться на величайшие события, а эта кампания есть репетиция, как мы встретим войну, что партии этот экзамен не выдержали, они недооценили эту кампанию и они не постарались использовать этот процесс, все вскрытые им факты, чтобы довести их до сведения более широких масс, чем те, которые мы обслуживали всегда. Конечно, тираж некоторых изданий повысился. Мы знаем про наши нелегальные страны, что там было издано огромное количество массовых изданий. Это надо отметить, как некоторый плюс. Но главная задача этого процесса была показать массам, что эта интервенция будет. Вот эта цель пока недостигнута, и это нам подсказывает, что надо делать дальше.

Я кратко скажу, что мы ждем от ваших выступлений. Представители партий кое-что должны сказать о директивах, массовые организации не должны тратить время на директивы, ибо мы уже их изучали. Главное дать нам следующие данные — как вообще в прессе отразились главные задачи процесса, фактическая сторона, борьба с противниками, в особенности со II-м Интернационалом, как отразилась эта кампания в печати массовых организаций и все, что вы знаете относительно выступлений масс, относительно митингов, собраний и демонстраций. Затем мы хотели бы, чтобы вы здесь более подробно, чем это сделано в докладах, выявили конкретные ошибки. В особенности мы ждем в первую голову выступления представителей парти[й], а представителям массовых организаций мы дадим слово во вторую очередь. Мы, может быть, нащупаем здесь истинную причину того, почему эта кампания дала такие жалкие результаты. Одна из причин это то, что в некоторых странах проводились другие важнейшие кампании, но это причина не единственная. Затем мы ждем от вас внесения некоторых конкретных предложений, что мы должны предложить Политсекретариату, кроме того, что вытекает из моего вступительного слова относительно дальнейшего проведения кампании, ибо мы ведем ее и дальше, относительно отдельных мероприятий, которые должны проводить партии в настоящее время.

МИЛЛЕР

Тов. Гопнер уже осветила, как прошла кампания после интервенции во Франции. Имеются еще некоторые сведения, которые мы получили недавно. Я несколько дополню то, что сказала тов. Гопнер некоторыми чертами, и отмечу те факты, которые имеются. С точки зрения массовых выступлений, демонстраций во Франции мы не имеем полных сведений, но кое-какие сведения у нас есть. Следует отметить, что наша пресса уделяла совершенно недостаточное внимание массовым выступлениям. Я могу указать на тот факт, что конгресс, который работал в Париже, представлявший 20.000 рабочих, он принял резолюцию по поводу интервенции и процесса, но эта резолюция не была напечатана в «Юманите». Этот факт следует отметить, он показывает, что редакция «Юманите» не уделяла этому моменту того внимания, которое он заслуживает. В последнее время мы имели в Лионе, в Парижском округе, на фабриках было организовано около 20 митингов, где этот вопрос об интервенции был поставлен. Но в общем, начиная с 15 декабря, мы видим ослабление этой кампании. «Юманите» поместило статью тов. Кашена, воззвание и еще несколько статей, но в общем новейшие события, в частности, относительно займа, который был дан Румынии и который должен был быть связан с процессом, не освещались в печати. Как большую ошибку надо отметить, [что] милитаристический парад, посвященный памяти Жоффра, не был связан с московским процессом и интервенцией. «Юманите» не обратило на это должного внимания. Как общую характеристику, можно сказать, что французская партия недооценила этой кампании, недооценила опасности войны, и резолюция Политбюро ЦК КП Франции, опубликованная 20 декабря п[рошлого] г[ода], вопрос об этой опасности не только не выпячивает, но ему уделяется недостаточное внимание. Массовые выступления после окончания процесса все более ослабевают после блестящей прессовой кампании, которую вело «Юманите». С точки зрения идеологической тов. Гопнер уже подчеркнула важнейшие ошибки, что, главным образом, подчеркивалась необходимость расстрела контрреволюционеров, что говорилось много о силе Красной армии и не уделялось достаточное внимание роли международного пролетариата, в частности, французского пролетариата. Потом это было исправлено, но все-таки такие ошибки еще отмечались. Так, например, в связи с приговором, который вызвал большую реакцию у французских рабочих. Они не поняли, почему была отменена смертная казнь, и это не было достаточно объяснено. Тов. Кашен в одной статье объяснял так, что нечего применять такую суровую меру, что в Советском Союзе есть новая религия, которая выражается в энтузиазме социалистического строительства и которая не требует смерти. Потом он пишет, что Коммунистический Интернационал знает, что он делает, что надо иметь к нему полное доверие. Главнейшее в отношении прессовой кампании это то, что не было достаточной полемики с буржуазной прессой, социалфашистской прессой и прессой ренегатов. Фактом является, что буржуазная пресса и социалфашистская пресса, которая вначале хотела совершенно замолчать этот процесс, потом посвятила ему достаточно много внимания. «Популар» — центральный орган социалфашистов — опубликовал целый ряд статей, доказывая, что весь процесс является выдумкой, что Рамзин является агентом ОГПУ, что все его выступления заранее согласованы, говорилось о том, что во всем этом деле видна рука Муссолини, что Рамзин является его союзником, что этот процесс выдуман для того, чтобы снять ответственность за <возможный> разрыв дипломатических сношений с Францией. На все это не было достаточного ответа в нашей прессе, не было разоблачений сущности всей этой клеветы. Я отмечу, что орган рабоче-крестьянской партии «...», издаваемый ренегатом, исключенным в прошлом году из компартии, занял в отношении процесса совершенно контрреволюционную позицию. Они говорили, что Рамзин является агентом Кремля, Коминтерна и наши партийные товарищи, в частности, депутаты муниципальных советов, не дали соответствующего ответа, соответствующего разоблачения всей этой клеветнической кампании. Я уже отметил, что была политическая недооценка, которая теперь все более и более находит свое выражение. Вопрос об интервенции во Франции не становится в центре дня и здесь особенно в этой кампании выявилась организационная слабость партии. Хотя в общем отмечается, что «Юманите» вело правильную политическую линию, но недостаточно развивало эту кампанию. Это особенно относится к провинциальной прессе, которая совершенно недостаточно откликнулась на кампанию. Организационная слабость партии выявилась в том, что партия не сумела раскачаться более продолжительное время. Организационная слабость партии и наших профсоюзов выявилась в том, что демонстрации не приняли массового характера. Нам не удалось развить массовое движение. А главное, не удалось оформить организационно того движения, которое было связано с процессом и которое было несомненно реакцией на процесс, вызванной в рабочем классе Франции. В этом отношении друзья СССР и Франции, по имеющимся у нас сведениям, делают всевозможные оговорки, но несомненным является, что они недостаточно использовали эту кампанию для организационного усиления общества «Друзей СССР». Дальше — вопрос об увязке с этой кампанией, с теми кампаниями, которые одновременно происходили. Во Франции было две крайности. Или обращали все внимание на происходящую массовую кампанию, на борьбу с безработицей и т. д., или, с другой стороны, вся кампания была связана с процессом и совершенно не связывалась с актуальной ежедневной борьбой рабочего класса. Это неумение увязать кампанию с актуальнейшими вопросами борьбы, является слабостью французской компартии. В последнее время в «Юманите» ничего не печатается о процессе. Несмотря на то, что были посланы специальные статьи по этому вопросу, мы видим, что кампания там была кончена.

В Бельгии кампания была значительно слабее развита. Я дам маленькую иллюстрацию. 21 ноября появилась маленькая телеграмма ТАССа, на следующий день передовой статьи не было, а статья из Москвы была опубликована на совершенно несоответствующем месте и, главное, там не было увязки с повседневной борьбой. Там вопрос о процессе стоял на втором плане. На первом плане освещался вопрос о том, что происходит в Бельгии. Там в это время было отравление большого количества рабочих на заводе, производящем ядовитые газы. Эта кампания была поставлена в центре, а о процессе давалось две-три строчки. Теперь относительно дальнейшей кампании партии, как она развивается в смысле актуализации этого процесса и вопроса об интервенции. Мы видим, что этой кампании уделяется недостаточное внимание, к ней относятся как к второстепенной кампании. В выступлении тов. <Кашена> в парламенте вопрос об интервенции совершенно не был выдвинут. Тов. Кашен говорил в парламенте о военном бюджете. Он отметил вопрос о займах и там была тоже допущена, до некоторой степени, идеологическая ошибка. Он сказал о том, что эти займы ложатся большой тяжестью на мелких французских рантье, которые теряют все, что они имели, но он не связал вопрос с процессом. Надо сделать такое заключение, что вообще после окончания вопроса французская партия заняла такую позицию, что все это дело уже кончено. Необходимо обратить сугубое внимание партии на то, что вопрос не только не окончен, а что необходимо использовать материалы процесса, чтобы развить дальнейшую кампанию борьбы против подготовки интервенции во Франции, так как буржуазная пресса все более остро ставит вопрос о разрыве сношений с СССР. Как известно, на международной арене все более активно заканчиваются подготовления для нападения на Советский Союз. Троцкисты ведут острую борьбу против интервенции, но они говорят, что этот процесс доказывает правильность их линии, ошибки Сталина и т. д. Следовательно, чтобы ликвидировать эту опасность интервенции, нужно изменить внутренний режим в СССР. Что касается СЖТЮ, то она замалчивает процесс.

БУЛЛЕ

Я хочу несколько дополнить сообщение тов. М[и]ллера что было сделано по линии женской печати. Дело в том, что во Франции в органе работниц «Ля увриер» появились только две статьи об интервенции, но они носили информационный характер. Заключение этих двух статей было то, что мы присоединяемся к русским работницам, которые требуют казни для вредителей. Кроме того, во Франции этот вопрос был поставлен на собрании «братского союза против войны», на котором была принята резолюция, напечатанная в нашей «Правде». Больше никаких сведений у нас нет, как проводилась эта кампания среди работниц.

(Голос с места: «Что думают рабочие теперь об интервенции?»)

МИЛЛЕР: Вот как стоит вопрос. Вообще надо отметить некоторый психоз войны. Вся буржуазная и социалистическая пресса все время говорит о войне, войне и войне. Но, конечно, вопрос ставится в разной плоскости. Там пишут, что опасность войны угрожает со стороны и большевизма. Это лейтмотив в настоящее время, причем социалисты развивают колоссальную идеологическую кампанию за разоружение. Конечно, кампания против войны ведется одновременно с кампанией против Советского Союза. Французская печать большое внимание уделяет опасности столкновения между фашизмом и большевизмом. Во Франции была опубликована большая статья в органе «...» под заглавием «Война близка». Конечно, надо признать, что вопросу интервенции уделяется совершенно недостаточное внимание со стороны нашей печати. Я скажу больше, что любой вопрос во Франции сейчас более актуален в глазах рабочих, чем вопрос об интервенции и процессе. «Юманите» расходится в количестве 150-160 тыс. экземпляров, но вы не видите непосредственного сознания, что война с Советским Союзом уже близка, а ослабление кампании действует в том же направлении. Надо сказать, что французские рабочие, в частности, коммунистические, не чувствуют, что опасность войны близка и что на них лежит такая большая ответственность. Что касается Германии, то тут и говорить нечего, там вопрос о войне не стоит на первом месте. Профсоюзная печать совершенно не обращала внимания на вопросы интервенции в связи с процессом. Центральный орган ЦЖТЮ опубликовал несколько статей, а что касается провинциальной печати, то там совершенный скандал. Там были только маленькие статьи. Была опубликована статья относительно коллективизации в СССР, где писалось, что в СССР для среднего крестьянина нет уже исхода, что социалистическое наступление приводит его к крайности и что у него единственный исход это социализация. Само собой разумеется, поставить так вопрос о социализации крестьян, как он поставлен в «Юманите» неправильно. Необходимо отметить еще ослабление антимилитаристической деятельности партии. Конечно, во Франции необходимо сконцентрировать внимание на этом вопросе. Относительно митингов я уже сказала, где они были. Что касается выступления солдат и матросов, то у нас сведений нет. Было собрание в <...>, но это было собрание служащих военных учреждений и были ли там солдаты неизвестно.

ДИТЕРИХ. (Немецкая стенограмма).

БУЛЛЕ

В Германии получилась такая история, что в германской женской коммунистической прессе процесс совершенно не нашел никакого отражения. Что касается вообще работы среди женщин, то мы имеем сведения только о том, что на II-й Всегерманской конференции женщин была принята резолюция, призывающая к общему возмущению против кампании, направленной против Советского Союза и там было упомянуто о процессе. Как была использована эта конференция, нам еще неизвестно.

АПЛЕТИН

В «Геверкшафт» была только одна статья.

АРНОТ. (Французская стенограмма).

АЛЕКСИС

Во-первых, о прессе. У нас в Греции имеется ежедневная газета, в которой были помещены все те телеграммы, которые присылались отсюда. Кроме того, там помещались и телеграммы из других источников, телеграммы буржуазных телеграфных обществ и агентств. Меня поражает то, что в этих телеграммах давалась более или менее объективная картина процесса. Конечно, были моменты и некоторых легких извращений, но в общем давалось содержание речей, выдержки из речей Крыленко и т. д. Относительно увязки всей кампании в прессе тов. Гопнер уже говорила, что одновременно с процессом происходили и другие кампании. В частности у нас происходила кампания против войны, против фашизма и кризиса. Что показывает процесс. Он дал очень серьезный фактический материал для усиления кампании против кризиса, против фашизма и против войны. У нас в это время велась кампания против смертного приговора двум солдатам за коммунистическую агитацию. Почему сейчас в Греции двух солдат приговорили к смертной казни? Именно потому, что подготовляется война, потому что очень близка интервенция.

Они могли использовать процесс для усиления этой кампании. Но они, по-моему, очень мало делали с этой точки зрения. Они очень мало увязывали две кампании в прессе и вообще в нашей агитации и пропаганде. Специальных статей по поводу процесса, особенно передовиц, недостаточно. В передовице, в которой говорилось против фашизма и против приговора двух солдат, очень мало говорилось о процессе и опасности прямой интервенции.

Теперь насчет массовых кампаний. У нас в Пирее в одном из больших городов Греции было закрытое собрание. Там присутствовало более тысячи человек, исключительно рабочих. В поверке дня стоял вопрос о смертном приговоре двум солдатам и вопрос о процессе. Надо сказать, что там на самом деле одно с другим было хорошо увязано. Рабочая публика очень живо интересовалась процессом. Там была принята резолюция против вредителей и против войны. Резолюция эта не имеет ту отрицательную сторону, которая была отмечена в других партиях, там говорится не только о расстреле, но более широко говорится о попытках интервенции. Затем были другие массовые митинги и собрания, которые были созваны не специально в связи с процессом, но на которых тоже говорилось насчет процесса и интервенции. Такие митинги были в Солониках, в Волосе и других городах Греции. Это были разные профсоюзные собрания.

(ГОПНЕР: «У вас там много матросов. Что было сделано в этой области?»)

Пирея — это первый порт в Греции. Там был митинг матросов, на котором присутствовало много рабочих.

(ГОПНЕР: «А там были моряки, вы это знаете?»)

Да, были моряки.

(ГОПНЕР: «О количестве вы не знаете?»)

Моряки были, но о количестве я не знаю.

Мое впечатление такое, что, конечно, наша партия не сделала того, что должна была сделать. Мы всегда говорим об опасности войны и интервенции в общих словах, но даем очень мало конкретного фактического материала. Сейчас у нас в руках были конкретные факты, как подготовляется война и интервенция, но мы очень мало сделали для использования этих конкретных фактов. Это было несомненно недочетом. Второй недостаток то, что партия ограничила эту кампанию только днями процесса. Кампания была начата очень поздно, только за несколько дней. Это тоже и наша вина, потому что отсюда директивы были даны немножко поздно. Необходимо, чтобы Коминтерн посылал свои директивы и указания раньше.

(ГОПНЕР: «Раньше, чем он знал о процессе?»)

Конечно, нет. Но мы только раскачались в последние дни перед процессом.

(ГОПНЕР: «По-вашему, о войне мы вообще мало говорили?»)

Нет, не о войне, а я говорю только о процессе.

Теперь о дальнейшей работе. Я считаю, что необходимо использовать этот колоссальнейший фактический материал в нашей работе. У нас каждый день появляется заметка или передовица, в которой упоминается о процессе, упоминается о том, что дал этот процесс. Таким образом и надо продолжать. Кроме того, можно кампанию 1-го мая специально связать с этим вопросом. Конечно, этот материал можно использовать и до 1-го мая, но потом, в связи с 1-м маем, опять возобновить эту кампанию.

(МИЛЛЕР: «Как правые относились к этому?»)

Сейчас в руководстве партии сидят большинство правых. Я говорю, что не надо ждать до 1-го мая, надо не спать, а работать надо, например, использовать нашу кампанию в борьбе с безработицей, а 1-го мая опять возобновить эту кампанию.

ИСКРОВ

Относительно Болгарии. По вопросу о том, продолжается ли эта кампания или нет, я могу привести такой факт. Там издается серия брошюр, которая несколько опоздала изданием. Наше впечатление, что в смысле печати брошюр кампания продолжается. Эта серия брошюр будет продолжать выходить. Очевидно, имеется в виду издание брошюр с приведением важнейших материалов процесса. Я должен оговориться, что у нас нет полных фактических материалов, но я говорю о материалах, которые дает легальная пресса и которые мы успели получить. Относительно специальной кампании, массовой кампании в связи с процессом у нас сведений не имеется. Были ли специальные собрания в связи с процессом? Надо сказать, что вокруг защиты Советского Союза была развернута большая кампания в связи с окружными выборами и с тринадцатой годовщиной пролетарской диктатуры. Во время самих выборов мы имеем все основания сказать, что может быть в этом направлении партией кое-что было сделано. Но последних сведений мы не имеем. 9-го декабря, например, в Софии было общее собрание по текущим вопросам, о современном положении и задачах рабочего класса в данный момент. Это собрание было рабочее, оно было основано нелегальной партией. Там присутствовало человек 1.000. Там была принята резолюция о процессе. Это собрание было использовано для организации демонстрации солидарности рабочих под руководством нашей партии. Затем в Софии 27 ноября была общая стачка угольных рабочих. Собрание, которое было созвано в связи с этой стачкой, было использовано и для этой цели. В речах ораторов имеется упоминание о Советском Союзе, был выдвинут лозунг защиты Советского Союза, но о процессе там не говорилось. Это объясняется может быть тем, что не были еще получены материалы о процессе, а может быть это ошибка, что это собрание не было использовано для заострения этого вопроса.

Об освещении в нашей собственной прессе я останавливаться не буду, а перейду к легальной прессе. В легальной прессе был дан ряд статей и заметок о процессе. Что касается количества, то по моей оценке на основании тех материалов, которые мы получили, этого было недостаточно. У нас имеется, кроме профсоюзной газеты, газета «Единство», в которой на основании тех номеров, которые мы получили, дается очень мало материала.

(МИЛЛЕР: «Как часто она выходит?»)

Еженедельная. Затем имеется ежедневная рабочая газета, политическая газета «Эхо». Затем есть еженедельный журнал «Наковальня». Есть орган профсоюзной оппозиции союза железнодорожников, затем профсоюзной оппозиции союза учителей и выходит орган молодежи. В смысле количества материалов, по-моему, было недостаточно.

Что можно сказать относительно идеологической выдержанности, как поставила вопрос тов. Гопнер. Я отмечу некоторые ошибки. Во-первых, кампания не была достаточно заострена на французском империализме, который стоит во главе интервенции против Советского Союза. Конечно, говорилось о французском империализме, но общее впечатление, что не был достаточно заострен вопрос на французском империализме как зачинщике интервенции. Тот загиб, который отмечается в германской партии, нашел выражение и у нас. В предисловии к серии брошюр говорится, что непременно приговор будет такой, что виновные будут расстреляны, что иначе быть не может. Затем недостаточная увязка этих материалов с остальными вопросами. Это является общим недостатком всей партийной прессы. Я хочу указать конкретно на недостаточную увязку кампании, кампании против фашизма. Первый «Народ», орган социал-демократической партии, начал кампанию, но ему не было дано достаточного отпора. Был дан отпор измышлениям буржуазных агентов относительно восстания в Москве, ареста Сталина и т. д. В «Эхо» была помещена очень выгодная идеологически статья, которая ответила на это клеветническое выступление. Но это был единичный случай. Во всяком случае увязка с другими кампаниями была недостаточная. О приговоре статья была чисто информационного характера в то время, как она должна была бы носить агитационный характер. В журнале «Наковальня» была дана просто информация о приговоре и относительно решения ЦИКа и ничего больше. Надо здесь отметить ту помощь, которая должна была быть оказана партии со стороны Загранбюро ЦК. В этом отношении давались недостаточные материалы, но насколько были использованы и эти материалы, я сказать не могу потому, что у нас не имеется сведений. Относительно своевременности я тоже сказать не могу. Насколько мне известно, первое письмо было послано перед самым началом процесса. Тов. Гопнер говорила об опоздании кампании в других партиях. Я должен сказать, что мы вообще опоздали, поскольку мы начали кампанию только с начала процесса, приблизительно в начале декабря началась кампания по тем сведениям, которые мы могли получить. У нас издается журнал «Поглед», специальный журнал, имеющий целью давать информацию о Советском Союзе, он имеет большое распространение, его тираж, кажется, 16.000. Необходимо тут отметить его роль. Это легальный орган, беспартийный, он специально дает информацию о Советском Союзе и насколько там отразился процесс, я не знаю. Я не получил еще этого журнала.

ШИФ. (Немецкая стенограмма).

ДЕФРИС. (Немецкая стенограмма).

ЯКОБО. (Говорил по-французски, не застенографирован).

ГОПНЕР

Представители партии закончили свои сообщения. Теперь массовые организации. Кто здесь присутствует? Профинтерн, БОКС, Общество друзей и КИМ. Самый главный Профинтерн, мы его представителю дадим слово, затем представителю друзей СССР, а потом остальным, но только с одной оговоркой, что представители массовых организаций берут слово только в том случае, если у них есть, что сказать о печати и массовых выступлениях, но не о директивах.

АПЛЕТИН

Я должен сказать, что мы не могли еще сделать сводки выступлений различного рода рабочих организаций и различных групп рабочих по отдельным отраслям производства. Но перечисление этих выступлений у нас имеется, мы не успели их свести, т. е. я не могу еще сказать о том, что металлисты выступали так-то и так-то, транспортники там-то и там-то. Вот этого мы еще не сделали. Но перечисление, какие выступления были по странам, у нас имеется. Я обещаю сделать сводку.

Относительно печати. Мы имеем центральную печать. Что касается заводской печати, то мы попытались дать обзор того, что сделано заводской печатью во Франции. Нужно сказать, что мы получили еще очень мало французских заводских газет, но из того количества французских заводских газет, которые мы получили, мы можем установить, что только в одной газете мы имели заметку о процессе. Что касается печати по производствам, то эту печать мы имеем чаще всего месячную, реже — двухнедельную, а в некоторых случаях отдельные номера вышли за два месяца сразу. Что касается печати по производствам, то у нас имелись материалы по таким производствам, как федерация общественных предприятий, федерация связи, союза пищевиков парижского района, федерация парикмахеров, организации медицинских служащих за декабрь и некоторые за ноябрь месяц. Только по этим номерам мы можем пока говорить, потому что январских номеров мы пока не имеем. В журнале «Акцион», органе федерации связи за декабрь, органе пищевиков за три номера декабрьских и один январский номер, органе парикмахеров за декабрь, органе медицинских служащих ни одной статьи, ни одного слова нет. В других органах по производствам, в органе федерации печатников и бумажников за ноябрь и декабрь месяц имеется статья «Защитим русскую революцию», в которой даются сведения о процессе, выдержки из показаний Рамзина. Орган союза металлистов парижского района за декабрь и ноябрь больше откликается, чем другие организации. Он дает статью в связи с октябрьской годовщиной «Защита СССР и мобилизация пролетариата». Он дает резолюцию, принятую на митинге металлистов, о защите Советского Союза, от 29 ноября. В органе федерации служащих в декабрьском номере была статья «Экономический кризис развивается», в которой подчеркивается опасность войны против СССР и затем дано 20 строк о процессе. Орган федерации кожевников дает статью «Наш договор соревнования с кожевниками Ленинграда и московский процесс», в которой ставится конкретно задача выполнения пункта договора о защите СССР. Орган федерации деревообделочников январско-февральский номер, они выпустили номер вперед, помещает статью «Защищая СССР, мы боремся против войны». Статья направлена против пацифизма, на защиту СССР. Но никаких конкретных мероприятий, как организовать эту защиту, не указывается. Орган федерации транспортников в декабрьском номере посвящает процессу 5 строчек в передовой статье, посвященной федеральному съезду. Несколько больше процесс освещается в органе союза железнодорожников. Как раз тов. Гопнер интересовалась этим вопросом. Посмотрите, как этот орган организует массы. Там имеется статья тов. Крапье, в которой он пишет: «Мы будем говорить для того, чтобы объявить о своей ненависти к войне...» (читает цитату). А в конце говорится: «Превратим империалистическую войну в гражданскую».

Как это увязывается в их головах, трудно представить. Надо отметить, что этот журнал делает хорошую попытку помещать различные сообщения о письмах железнодорожников с протестом против интервенции против СССР. Эти корреспонденции, если дать им оценку, имеют слишком сентиментальный характер, они очень слабые и, благодаря своей слабости, они не способствуют мобилизации масс на защиту СССР. В январском же номере ничего не говорится о процессе. В органе Всегерманской профоппозиции железнодорожников напечатана очень путаная статья. Эта статья посвящена наводнению. Она дезорганизует массы и не концентрирует внимания на актуальной задаче борьбы с интервенцией, причем в ней не подчеркиваются цели и не указывается, что вопрос об интервенции не снят, что опасность интервенции только отсрочена. Вот этого нет в статье. В этой статье следует отметить такую политическую ошибку. В ней говорится о том, что подсудимые являются организаторами интервенции и не говорится о роли империалистов, в частности и главным образом, французских империалистов, французского генерального штаба в деле подготовки интервенции. Я приведу цитату «...капиталистические наемники из промпартии, чтобы Советский Союз оказался обезоруженным и ослабленным ввиду ими же подготовляемой интервенции». Все сваливается на группу промпартии. Орган железнодорожников помещает статью, в которой не дает никаких конкретных выводов, а призывает только давать правдивую информацию об СССР. Орган оппельских железнодорожников 17 декабря дает выдержки из речи Крыленко. В этой статье говорится, что процесс уничтожил планы военной интервенции.

Теперь по поводу центральных органов. Начнем с «Ля ви увриер». Газета поместила в общей сложности 8 статей (она выходит еженедельно). Одна из них передовая. И, кроме того, в специальном приложении помещено 8 статей. Газета разъясняет сущность процесса, использует материалы самого процесса, говорит об успехах нашей пятилетки. Как будто бы количественно можно было бы сказать, что она сравнительно удовлетворительно дает материалы. Но если подойти к качеству, насколько достигается задача организации масс, то нужно сказать, что массам разъясняется процесс, но пути, какими должны массы идти массы в борьбе за защиту СССР, в тех статьях, которые имеются у нас, не указывается. Поэтому получается впечатление, что материал имеет информационно-разъяснительный характер, а не агитационный. Германская профпечать. «Бетриб унд геверкшафт», центральный орган профоппозиции, поместил только одну статью и то с опозданием. «...» поместил 6 статей, посланных АППО Профинтерна и статью Горького. Эльзасская газета в январском номере поместила одну статью чисто информационного характера.

Теперь по поводу Англии. «Уоркер», еженедельный орган движения меньшинства Англии, начал кампанию в защиту СССР с большой статьи «Защищайте Советский Союз», в которой на основе материалов наших советских газет дает информацию о вредительской деятельности промпартии, статья помогает массам сделать соответствующие выводы, изучить изменническую деятельность агентов империализма. В пятом номере от декабря специальная страница посвящена процессу, примерно следующего содержания: состав суда, подсудимых, публичный характер процесса, московская демонстрация, роль французского генерального штаба, вредительство в металлургической промышленности. В том же номере статья Горького «Если враг не сдается, его уничтожают». В общем из номера в номер дается характеристика подготовляемой интервенции. В одном номере газета специально выступает против буржуазной печати, которая была полна сведениями, как и во всех странах, об аресте Сталина, о восстаниях, которые у нас имеются, она дает опровержения в своей статье. Затем она выступает в связи со статьей Рябушинского, помещенной в «Возрождении». Выступает против «Тан», которая опубликовала статью о русской опасности и т. д.

ВЫВОДЫ: Несомненно, кампания, которая велась в «Уоркер», имеет <ту> положительную сторону, что она проводится систематически. Когда посмотришь из номера в номер, видно, что имеется система, дается картина вредительства довольно ясная и момент военной опасности. Но тут тот же самый недочет, который имеется в других органах печати — отсутствие связи с конкретной действительностью революционного профдвижения. Правда, нужно иметь ввиду, что революционное движение в Англии чрезвычайно слабо. Движение меньшинства до сих пор не опубликовало даже решений V конгресса Профинтерна и только 3-го января напечатано 2/3 резолюции, посвященной движению меньшинства. Если учесть эту слабость, то надо сказать, что газета на вопросах интервенции сосредоточила все силы, которые у нее имелись. Но нужно отметить, что она не выступала против лейбористского правительства и вообще против позиции рабочего правительства, маневров левых и т. д.

Из Америки мы имеем чрезвычайно мало сведений. «...» выходит очень нерегулярно. В последнем номере, который мы имеем, дается только фотография Крыленко и соответствующая к ней заметка.

Общий вывод относительно всей профсоюзной печати, который можно сделать, следующий, что работа была, конечно, чрезвычайно недостаточная и в количественном и в качественном отношении. В лучшем случае работа, если говорить об английской и французской печати, в значительной мере сводилась к систематической информации, а некоторые газеты, как видно из примеров, совершенно не поняли значение процесса и допустили целый ряд политических ошибок. Из этого нужно будет сделать соответствующие выводы. У меня имеются еще сведения в отношении отдельных международных комитетов пропаганды и действия, и там картина приблизительно такая же. Причем здесь нужно отметить, что международные комитеты пропаганды, как металлистов, горняков, химиков, интернационал-моряков, транспортников находятся заграницей и они ссылаются на это. Мы их запросили, но еще не могли получить материалов.

ГОПНЕР. Есть ли у вас данные о собраниях и митингах, собранных в связи с процессом?

АПЛЕТИН

Такие сведения есть, причем речь идет больше о делегатских собраниях и о митингах, на которых тот или другой ответственный товарищ делал доклад. Этот вопрос ставился специально. Я могу вам эти сведения дать в письменном виде.

По поводу химиков известно, что генеральный секретарь международного комитета в Германии сделал доклад о вредительстве на расширенном собрании функционеров профоппозиции. Германскими химиками была вынесена резолюция протеста против вредительства. Такая же резолюция была вынесена бумажниками Австрии, они тоже относятся к химикам. О Чехо-Словакии сведений нет. Там кампания ведется коммунистической партией и я ничего не могу сказать.

РГАСПИ. Ф. 495. On. 30. Д. 706. Л. 4-40. Машинописный экземпляр того времени (18904).

Авиапромышленность:

21 января 1931 9-й съезд ВЛКСМ вынес постановление о шефстве над ВВС КА. Обратился с призывом: "Комсомолец - на самолет." (438,619).

21 января 1931 г. при авиазаводе №22 в Филях образована летная школа (6395).

Другие оборонные отрасли:

21 января 1931 была одобрена конструкция конической улучшенной башни танка Т-19 под установку спаренного вооружения «немецкого типа» из 37-мм пушки большой мощности ПС-2 и пулемета ДТ. Проектированием башни занимались П. Сячинтов (пушка, прицел и стробоскопическая командирская башенка), А. Александров (установка вооружения и механизмы наводки), В. Симский (общая компоновка) и Д. Ройзман (приспособления и инструменты). Но на изготовление башни и вооружения средства для нее отпущены не были (10733,170).

21 января 1931 по постановлению Президиума ВСНХ СССР институтом для Челябинского тракторного завода начинается выполнение комплекса работ по переводу бензиновых двигателей Катерпиллер и Даймлер-Бенц для работы на нефти (22518).

25 января 1931 г. Приказом № 17 по заводу (Механический завод № 7 ВСНХ, «Санкт-Петербургский арсенал», Санкт-Петербургский Орудийный завод им. Петра I, Механический артиллерийский завод «Арсенал Петра Великого», Ленинградский государственный механический артиллерийский завод «Красный Арсенал» ВСНХ, ГС машиностроительный завод № 7 им. 1-го Мая НКТП, НКОП, ГС завод № 7 им. М.В. Фрунзе НКВ, MB, МОП, ГКОТ, Ленинградский завод им. М.В. Фрунзе (ЗИФ), ПО «Арсенал» им. М.В. Фрунзе MOM, АООТ «ЗПТ «Арсенал», АООТ «Холдинговая компания (ХК) «Арсенал», ОАО «Машиностроительный завод (МЗ) «Арсенал» /г. Санкт-Петербург, г. Петроград; г. Ленинград, 9 п/я 671 (1937г.)/ /195009 г. Санкт-Петербург ул. Комсомола, 1/3 тел. 542-28-46, 542-79-00/) от было решено приступить к изготовлению компрессорных станций. Для их разработки было создано ПКБ по компрессоростроению (11982).

За рубежом:

21 января в 1931 году первый полёт прототипа истребителя «Vickers» «Type 161» «COW Gun Fighter» («J.9566») (компания «Vickers», Великобритания). Разработан в рамках создания истребителя бомбардировщиков с тяжелой 37-мм пушкой COW (Coventry Ordnance Works) (15016).

21 января 1931 года — первый полёт истребителя Vickers Type 161. /Великобритания/

Хотя пушечное вооружение на самолётах появилось ещё во время Первой мировой войны, широкого распространения оно не получило. В 1924 году британское авиационное министерство опубликовало спецификацию F.29/27 на истребитель бомбардировщиков с 37-мм пушкой COW. Одним из проектов по данной спецификации стал Type 161, разработанный компанией Vickers Limited.

При создании Type 161 конструкторы Vickers вдохновлялись своим успешным истребителем Первой мировой войны — F.B.5 (он же Gunbus). В итоге у них получился необычный биплан с толкающим винтом. Установленная в носовой части пушка стреляла вверх под углом в 45°. Т.е. Type 161 должен был лететь ниже своей цели. Двигатель Bristol Jupiter VIIF позволял развить скорость до 298 км/ч.

Испытания показали проблемы с управляемостью. И, хотя после доработок серьёзных замечаний от лётчиков не было, проект в итоге свернули. Построили лишь 1 прототип Type 161 (22300).

За рубежом:

22 января в 1931 году первый полёт многоцелевого вспомогательного самолета «Bristol» «Type 120» (компания «Bristol», Великобритания). Самолёт был оснащён девятицилиндровым двигателем воздушного охлаждения «Bristol Pegasus» «IM.3» мощностью 650 л.с. Вооружение самолета состояло из синхронизированного переднего 7.7-мм пулемета Vickers, установленного сбоку фюзеляжа и подвижного 7.7-мм пулемета «Lewis» в кабине у наблюдателя. Кроме того самолет мог нести две 113-ти килограммовые бомбы. После серии испытаний проект закрыли (15017).

22 января 1931 - Первый полет британского многоцелевого вспомогательного самолета Bristol Type 118.

Проект Bristol Type 118 первоначально разрабатывался как двухместный истребитель. Это был биплан с двигателем Jupiter XFA мощностью 590 л.с. Вскоре стало ясно, что самолету не удастся превзойти характеристики серийного Bristol Bulldog, да к тому же параллельно уже велись разработки более совершенных машин. Однако работы не были свернуты - было решено переработать проект в многоцелевой вспомогательный армейский самолет. Министерство Авиации Великобритании заказало строительство еще одного прототипа.

Второй, более совершенный экземпляр, оборудованный девятицилиндровым двигателем  воздушного охлаждения Bristol Pegasus IM.3 мощностью 650 л.с., получил обозначение Bristol Type 120.  Вооружение самолета состояло из синхронизированного переднего 7.7-мм пулемета Vickers, установленного сбоку фюзеляжа и подвижного 7.7-мм пулемета Lewis в кабине у наблюдателя. Кроме того самолет мог нести две 113-ти килограммовые бомбы. Первый полет самолета состоялся 22 января 1931 года.  После серии испытаний проект закрыли (22650).

22 января 1931 английские врачи объявили об открытии метода иммунизации против полиомиелита (4962).

Авиапромышленность:

23 января 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 6. 13. О ходе опытного самолето- и моторостроения (Баранов). 14. Об опытном строительстве гражданской авиации. (Баранов П. И.). 15. Об утверждении технических требований к самолету ТБ-4 (Баранов П. И.). 16. Включение в план опытного самолетостроения работы конструкторского бюро инженера Калинина (Баранов П. И). 18. Об оставлении в плане С-30 моторов М-19 (Триандафилов). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 38-39) (12342).

23 января 1931 года [начальник ВВС].

Тезисы доклада

в РВС по вопросу об авиабомбах

I.

а) Обеспеченность ВВС на 1 января 1931 года выражается в создании запаса в 1800 тонн из бомб старых типов, с большими сроками хранения, частично уже негодных.

б) На 1 мая 1931 года этот запас составляет 12% необходимой 4-х месячной нормы и обеспечивает лишь 3-4 полета ВВС.

в) При минимальной потребности ВВС на год ведения войны в 44200 тонн мобплан промышленности С-30 предусматривает подачу лишь 10000 тонн.

г) Обеспеченность наличных запасов авиабомб взрывателями не превышает 70%.

II.

Единственным выходом из затяжного кризиса с производством авиабомб является немедленное строительство специальных заводов:

а) по производству корпусов

б) по снаряжению авиабомб

в) по взрывателям.

III.

Авиабомбы, принятые системой вооружения, недопустимо медленно внедряются в массовое производство. Заказ 1931 года как по штукам, так и по тоннажу, в основном включает бомбы АО-8, АФ-32 и АФ-82. Зажигательные и светящиеся бомбы из заказа сняты.

Производство хим. бомб до настоящего времени не вышло из стадии изысканий и опытов.

Учитывая крайне слабую обеспеченность ВВС в настоящее время и неудовлетворительные перспективы на 1932 год (не более 20% потребности на развертывание), необходимо предложить начальнику вооружения изыскать все средства для максимального увеличения заказов на авиабомбы в 1931 году, возможно переведя промышленность на военное положение.

Необходимо также добиться расширения заказов промышленности на новые образцы бомб.

Объем заказов и ассортимент взрывателей по плану 1931 года - неудовлетворителен: не предусмотрена заготовка взрывателей АДЗ и АДП взамен наличных запасов взрывателей, в целях его освежения. Акты осмотра взрывателей свидетельствуют о значительном проценте неисправных взрывателей, не говоря уже о том, что взрыватели АДО (состоящие в непзапасе на 1 января 1931 года) - не дают возможности достаточного использования разрушительного эффекта авиабомб. (3026,13-14).

Другие оборонные отрасли:

23 января 1931 г. состоялось очередное заседание комиссии под председательством Г. Бокиса. Комиссия должна была осуществить выбор типа нового танка и определить график работ по его изготовлению и освоению валового производства. На этом совещании против отечественных разработок неожиданно резко выступили представители промышленности (К. Сиркен и Владимиров). Они мотивировали свои выступления тем, что 6-цилиндровый двигатель, предусмотренный для установки на Т-19, Т-19 улучшенный, атак-же «танки М.М.», резко усложнит выпуск танков; потребует дополнительных подгонок в поршневой группе; удорожит производство длинного коленвала, распределительного вала; двойное зажигание потребует двойного комплекта запальных свечей и т.д. С их мнением согласился и представитель МобУ РККА (10733,171).

23 января 1931 состоялось следующее заседание комиссии под председательством начальника техуправления УММ Бокиса, где против отечественных разработок резко выступили представители промышленности.

Оригинал протокола РВС СССР, на котором окончательно решался вопрос о принятии на вооружение В-26, пока не найден, но существует письмо-распоряжение И. Халепского С. Гинзбургу от 26 января 1931 г., которое проливает на многое свет. В нем говорится:

«...по имеющимся в штабе агентурным данным, польское правительство ведет закупки 6-тонного танка типа Виккерс и 10-тонного быстроходного танка Кристи и усиленно готовится к их производству.

Тов. Ворошилов, тов. Эйдеманн и тов. Тухачевский согласны, что используя англо-французскую помощь поляки в состоянии сделать уже к концу текущего года более 300 шт. легких 6-тонных англ. танков и до 100 шт. средних танков Кристи. В след. году они могут удвоить это число.

Таким образом Совет счел целесообразным рассмотреть вопрос о принятии на вооружение КА вышеозначенных танков и начать их выпуск немедленно как они есть — не дожидаясь окончания опытных работ, чтобы при необходимости нанести отпор возможной агрессии» (11809).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 23 и 29 января 1931. Из протокола заседания Политбюро № 24, 1931 г.

Об экономии газетной бумаги

а) Признать необходимым прекратить выпуск вкладных листов во всех как в центральных, так и местных газетах, допуская выпуск вкладок лишь в виде исключения, с особого в каждом отдельном случае разрешения ЦК. Иметь в виду необходимость накопления запаса бумаги на расширение газет во время очередного съезда советов.

б) Отменить решение ПБ о вкладном листе газеты "За индустриализацию", предложив ей использовать одну страницу газеты для трактовки вопросов рационализации, технической реконструкции и снижения себестоимости.

в) Поручить Оргбюро ЦК направить на бумажные фабрики специальные бригады с заданием поднять производительность труда и увеличить выпуск продукции (11652).

23 января 1931 г.

Заявление в Коллегию ОГПУ Н. А. Доллежаля после окончания следствия по «делу боевой группы». 23 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

ЦА ФСБ РФ. Ф. Р-42280. Т. 3. Л. 346-348 об.

23 января 1931 г.

В Коллегию ОГПУ

от Доллежаль Николая Антоновича

В моих показаниях я подробно изложил содержание моей вины перед Советской властью и причины, ее вызвавшие. Настоящим прошу Коллегию ОГПУ при определении мне меры наказания учесть следующее.

Я родился в октябре 1899 года в семье инженера-служащего. Окончив в 1917 году реальное училище в гор. Подольске, я осенью того же года поступил в Московское Высшее Техническое Училище, механический факультет какового и окончил в марте 1923 года. Еще будучи студентом, я работал в различных предприятиях и учреждениях, а именно, в 1918 году на Московско-Курской ж. д. пом. машиниста, а в 1919-1921 [гг.] на сооружении в то время ударного паровозо-ремонтного завода в Подольске в качестве конструктора. Моя деятельность по окончании Московского Высшего Технического Училища протекала в трех направлениях.

1. Практическая деятельность. Годы 1923 и 1924 я работал в Теплотехническом отделе «Москвугля» (правление Подмосковного каменноугольного бассейна). Эти годы не знаменовались еще топливным кризисом, наоборот, рынок именно завоевывался дорогим высококачественным топливом, а потому проводить задачу внедрения в промышленность низкосортного подмосковного угля являлось особенно трудным. И лишь сознание бесспорной необходимости базировать местную промышленность на местном топливе заставляла изыскивать способы рационального сжигания подмосковных углей, популяризируя их в журнальных статьях и докладах.

Свертывание Бассейна и ликвидация Отдела заставила меня в мае 1924 года перенести свою практическую деятельность в тогда организовавшееся Акционерное] Об-во «Тепло и Сила», имевшее целью обслуживать нужды тепло-силового хозяйства восстанавливающейся и реконструирующейся промышленности. С первых же дней работы в этом Обществе сопрягались с большими трудностями: не было достаточного опыта, не было достаточно квалифицированного технического персонала. А вместе с тем ответственность чувствовалась огромная, т. к. местный персонал фабрик и заводов подходил к работе Об-ва как к частной фирме и не хотел разделять известной доли ответственности. К тому же неурегулированность финансового положения (денежные затруднения, протесты векселей и т. д.) часто делали невозможным выполнение работ с необходимым эффектом. Это создавало условия, когда работа в Об-ве, а затем и тресте «Тепло и Сила» считалась для инженера, не хотевшего компрометировать своего технического имени, предосудительным. Поэтому был такой довольно длительный период времени, когда лучшие инженеры покидали «Тепло и Силу», а о самом Тресте даже хозяйственники-коммунисты говорили лишь с иронией. Однако я не находил возможным следовать примеру «крыс, покидающих тонущий корабль» и оставался на работе, исключительно считая, что в то время интересам своим должны были быть предпочтены интересы промышленности. А что последняя остро нуждалась в предприятии такого рода, как «Тепло и Сила», чувствовалось на каждом шагу. Действительность подтвердила это тем, чем сделался Трест «Тепло и Сила» к последнему году.

Занимая с 1927 года непрерывно должность Зав. Проектным Отделом я, в пределах поставленных передо мной задач, стремился проводить в жизнь те последние достижения техники, осуществление которых способствует лучшему топливоиспользованию. Настойчивость в проведении таких идей, как теплофикация и использование отработавшего тепла привела к тому, что если в настоящее время и имеется какая-то организация, занимающаяся практическим осуществлением этих вопросов, то таким окажется Московское отделение «Котлотурбина», бывш. «Тепло и Сила».

Другой задачей, которую я ставил себе в руководстве Проектным Отделом, было по возможности сведение до необходимого минимума предметов импортного оборудования, о чем свидетельствуют выполненные проекты. Более того, по собственной инициативе я старался доказать возможность, с весьма несложными средствами, организовать производство некоторых предметов оборудования у нас. Таков пример с воздушными эконометрами типа «Ротостар», успешно выполненных в количестве ок. 2000 шт. трестом «Тепло и Сила» на своем заводе. Базируясь на этом опыте вероятно в ближайшее время будет организовано производство внутри СССР. Будучи сам еще молодым инженером я старался в своей деятельности базироваться также на молодых инженерах, рассматривая совершенствование их как подготовку необходимых кадров.

2.  Педагогическая деятельность моя в основном протекала на электропромышленном факультете Института народного хозяйства, а именно с 1923 года в качестве преподавателя и с осени 1929 года в качестве профессора по кафедре «Теплотехника» с поручением курса «Тепловые силовые станции». В 1927 и 1928 году я дважды общими собраниями студентов, преподавателей и профессоров был избран на должность ученого секретаря факультета.

Всю свою педагогическую деятельность в Ин-те я посвятил стремлению развить факультет, повысив качество учебной жизни в нем и тем самым поднять квалификацию выпускаемых инженеров, особенно в направлении теплотехники. Исключительно с этими целями была предпринята организация и в 1927 году под моим непосредственным руководством сооружена Теплотехническая лаборатория. Все это совместно с деятельностью ряда других лиц привело к тому, что при организации весной 1930 года Московского Энергетического Института за основу был взят именно электротехнический факультет Института народного хозяйства, а никакого другого ВТУЗа Москвы. В этой сфере программных вопросов теплотехники, в которой влияние для меня было доступным, я проводил тенденции, соответствующие той политике в технике, каковая определялась нашей технической политикой. В частности, вопросы теплофикации трактовались в Институте еще до их практической постановки, в результате чего ряд нынешних наиболее активных поборников идеи плановой теплофикации являются инженерами, окончившими Институт народного хозяйства. Другим примером является промышленная, или т. н. фабрично-заводская энергетика. Как известно, учение о ней имеет в виду совместное рассмотрение энергетики технологического процесса с силовым. Значение практики удовлетворительного решения этих вопросов как уже для существующих предприятий, так и в особенности для вновь сооружаемых, в хозяйственной жизни страны огромно. Поэтому в прежние годы я старался эти вопросы также проводить в учебных занятиях, а с 1930 года, кроме того, принял должность заведующего вновь организуемой специальностью, посвященной этому вопросу.

3.  Общественно-техническая деятельность. Как практический и научный работник я сознавал, что проведение в жизнь тех или иных достижений или новостей техники может быть с должным успехом осуществлено лишь при условии, что с ними будет детально знакома та основная масса технических работников, каковой придется непосредственно с ними столкнуться на практике. Достигнуть это можно лишь популяризируя эти достижения и новости через литературу, доклады и проч. С этой целью мною было проделано следующее: а) в 1924 году мною была переведена и затем издана книга о пылевидном топливе, являющаяся первым более или менее полно объемлющим этот вопрос на русском языке трудом; по времени это совпадало с моей работой в «Москвугле» и должно было, по моему мнению, способствовать развитию применения подмосковного угля; б) в 1925-26 годах под моей редакцией были выпущены две книги на тему о высоком давлении пара, долженствующие, по возможности, полно ответить и ознакомить русских техников с благоприятным положением этого вопроса на Западе (за-границей), не дав, таким образом развиться уже намечавшемуся в то время духу консерватизма: в) в 1927 году под моей редакцией и так же как предыдущие, по моей инициативе была выпущена книга «Использование отработавшего тепла», дающая конкретные указания к осуществлению этого весьма важного в нашем топливном балансе фактора; г) осенью 1930 года ГИЗу мною сдана рукопись «Тепловые силовые станции», являющаяся в основном изложением моих лекций и трактующая этот вопрос в соответствии с постановлением СНК в июне 1930 года о путях практического осуществления теплофикации; д) перечисленные темы освещались мною в ряде статей в технических журналах, дабы по возможности держать мысль техников возбужденной в этом направлении: е) с 1927 года я в общественном порядке становлюсь одним из фактических руководителей журнала «Тепло и Сила», направляя его содержание на те же основные темы; ж) наконец, на происходившем в январе 1930 года в Москве Первом съезде по теплофикации, я был избран членом Президиума сектора по теплофикации Всесоюзного Энергетического Комитета. Одна из задач Сектора — популяризация и способствование практического осуществления теплофикации.

Тюремное заключение дало мне возможность подвести итоги практического жизненного пути за восемь лет инженерной деятельности. Есть на нем и немало, вероятно, ошибок, совершенных мною, но они невольны. явившиеся следствием или же моей неопытности, или недостаточности знаний в той или иной области. Но это, что отмечено мною выше, позволяет мне гордиться, ибо составляя основу моей практической деятельности, оно совпадает с осуществлением тех частичных задач, через которые Советская власть ведет человечество к социализму.

И с тем большим для себя позором я расцениваю ту легкость, с каковой нелепость установок «Промпартии» принял за истину, с каковой дефекты окружающих мелочей ошибочно и неосновательно счел признаками неосновательности основной цели — достижение социализма.

Прошу Советскую власть в лице Коллегии ОГПУ учесть мое искреннее раскаяние и дать мне возможность честным трудом загладить и искупить ошибку, едва не приведшую меня к преступлению. Впредь обещаю все свои силы и знания направлять исключительно на пользу Советскому Строительству.

23.1.1931 г.

Доллежаль

ЦА ФСБ РФ. Ф. Р-42280. Т. 3. Л. 346-348 об. Рукописный подлинник, автограф Н. А. Доллежаля. Подчеркивания в тексте сделаны синим карандашом, видимо, лицом, читавшим заявление (18746).

Внешняя политика:

23 января 1931 г.

Письмо В. Н. Баркова Ж. Л. Аренсу с информацией о подготовке издания стенограммы процесса «Промпартии». 23 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 12

23 января 1931 г.

Секретно

Н.К.И.Д.

ТОВ. АРЕНСУ

Уважаемый товарищ,

Относительно предисловия еще раз обстоятельно рас[с]прашивали Доминика. Доминик уверяет, что наши опасения излишни. Предполагается дать два предисловия: одно — более обстоятельное — в сущности, явится переложением [статьи в] «Кайе Бле», посвященной процессу и выходящей на днях; другое — небольшое — принадлежащее Валуа. [Статью в] «Кайе Бле» Доминик находит «превосходно» составленной, в основу положен обвинительный акт. Переделывать для предисловия [статью из] «Кайе Бле» будет Доминик. В случае нужды, Доминик обещает соответственно выправить предисловие Валуа. Предисловие по типу будет близко к статье Пьера Леграна в [«]Волонте[»]. Учитывая все это[,] решили издавать у Валуа.

Довольно неожиданно для нас, после своего отъезда, Валуа через своего помощника передал проэкт договора, в котором контрагентом с нашей стороны выступает ОГИЗ. Мы находим привлечение ОГИЗ целесообразным. В качестве представителя ОГИЗ может быть Мерле. Проэкт контракта посылаем. Снеситесь с ОГИЗ и телеграфируйте.

Не отказываясь пока от предложения Валуа о привлечении ОГИЗ, мы выдвинули варьянт издания без формального договора на тех же условиях. Ждем ответа.

С тов. прив[етом]

В. Барков

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 12. Машинописный подлинник на бланке Полпредства СССР во Франции, подпись Баркова — автограф. В графе бланка вверху справа дата «23 января 1931 г.» (число и месяц машинописью), исходящий номер «№ 39/с» (от руки). Гриф секретности от руки. Вверху слева написаны от руки входящий номер и дата получения документа «28/1-31 г.». Некоторые слова подчеркнуты карандашом лицом, читавшим письмо. Внизу слева делопроизводственная помета машинописью «2 экз.: 1 — в дело. 1 — т. Аренсу» (фамилия Аренса написана от руки) (18829).

Авиапромышленность:

24 января 1931 было окончено войсковое испытание И-5 73 А.О. 5-й Авиационной бригаде в Киеве, которое проходило с 28 ноября 1930.

Из пяти самолетов И5, полученных отрядом программу войсковых испытаний выполняли на 3-х самолетах, а два оставались в резерве.

Заключение.

Самолет И5 может быть принят на вооружение ВВС. (2979,32-58).

1. НИИ считает, что самолет И5-ЮVI, выполнив полностью программу войсковых испытаний (за исключением стрельб), выдержал последние вполне удовлетворительно и получил благоприятную оценку, как с точки зрения эксплуатационной, так и с тактической, за исключением вопросов, связанных со стрельбами, так как последние не производились (14-40,3290).

24 января 1931 г. закончились войсковые испытаний пятерки И-5, которые проходили в 73-М отряде 5-й авиабригады в Киеве с 28 ноября 1930 г. В отчете об их проведении отмечалось, что взлет и посадка просты, что самолет обладает хорошей маневренностью, управляемостью, устойчивостью, может действовать с небольших площадок. Выявились и недостатки - не очень прочный пол кабины, ее загазованность выхлопными газами и др. Но наиболее неприятной являлась путевая неустойчивость при пробеге, приводившая к неуправляемому развороту и, зачастую, к поломке шасси. По предложению летчика и инженера из НИИ ВВС И.Ф.Петрова изменили размеры подкоса и основной стойки, костыль сделали управляемым. Это позволило полностью устранить недостаток. Указанные доработки немедленно внедрили в серийное производство (эталоны 1931, 1932 и 1933 гг.) (10667).

24 января 1931 г. в 73-м авиаотряде 5-й авиабригады в Киеве закончились войсковые испытания первых 7 верийных И-5, которые шли с 28 ноября 1930 г. Это были И-5 производства завода № 39 с двигателями Ю-VI (указывалось, что это французские Гном Рон «Юпитер» VI, изготовленные в Париже в 1930 г.). Погода в начале зимы стояла плохая - туман, снег, дождь. Затем начались порозы, температуры опускались почти до иинустридцати градусов. Тем не менее, летчики полностью завершили цикл войсковых испытаний. Летали на трех самолетах, еще два держали в резерве. Было совершено несколько сотен взлетов и посадок, на каждом И-5 выполнили по две с лишним тысячи фигур высшего пилотажа.

Летчики отмечали, что «взлет и посадка на самолете просты и позволяют работать на малых полевых площадках... Самолет обладает высокими скороподъемностью и маневренностью. До 5000 м маневренность в строю звена хорошая». К недостаткам отнесли узкий козырек, который вместе с широким переплетом и прицелом «Альдис» заметно затруднял обзор из пилотской кабины.

В итоговом отчете по испытаниям командир 73-го авиаотряда Павлушев и командир 5-й авиабригады Астахов подписали следующее заключение: «Самолет И-Б может быть принят на вооружение ВВС РККА».

При принятии решения о серийном производстве И-5 к процессу предполагалось подключить заводы №1, №39 и №22 (последний - для изготовления металлических агрегатов). Однако до конца года единственными построенными И-5 стали указанные уже истребители 39-го завода. Авиазавод №1 серию осваивал медленно и первый свой истребитель зав. №4273 сдал уже в начале следующего года. Таким образом, в декабре 1930 г. руководству ВВС пришлось признать, что «...Производство самолетов находится в зачаточном состоянии» (11974).

24 января 1931 г. закончились войсковые испытания И-5 в Киеве в 73-м отряде 5-й авиабригады, которые проходили с 28 ноября 1930 г. На аэродроме уже лежал снег, поэтому колёса заменили на лыжи.

Новый истребитель получил у строевых лётчиков положительную оценку. Отмечалось, что взлёт и посадка просты, самолёт может использоваться с небольших площадок, обладает хорошей манёвренностью, устойчив в полёте и с работающим мотором, и при планировании, лёгок в управлении (нагрузки на рули невелики), неплохо пикирует. Не вызвал И-5 резких нареканий и у наземного состава. Доступ к основным узлам оказался достаточно прост. Даже сложный капот мотора и тот полностью снимался всего за восемь минут.

Разумеется, обнаружились и недостатки. Значительная часть их была связана с винтомоторной установкой. В отчёте о войсковых испытаниях сказано, что свечи не выдерживают длительной работы, проводку к ним забрасывает маслом, выхлопные газы проникают в кабину лётчика, неудачно размещён бензонасос. Ручка управления заслоняла от пилота компас. При отрицательных температурах значительно усложнялся запуск французских моторов. Как уже говорилось ранее, выявились вибрации коробки крыльев и носовой части фюзеляжа в некоторых диапазонах оборотов мотора. Слабым ("жидким", как написано в отчёте) сочли пол кабины. Не понравился лётчикам мутный целлулоид козырька, а вырез в центральной части верхнего крыла, по их мнению, был недостаточен для улучшения обзора вперёд. Отсутствие бензи- номера не позволяло пилоту правильно оценивать остаток топлива. Краска с металлических деталей облетала. Были и другие замечания, включая столь экзотично воспринимаемое сейчас: "Баллон сжатого воздуха мешает управлять педалями в валенках". Тогда действительно зимнее обмундирование лётного состава включало шубу и валенки.

Резерв оказался не лишним, поскольку машину № 8 в ходе испытаний 20 декабря разбили. Однако сочли, что новый истребитель это не порочит - виновным признали лётчика (посмертно). Командир звена Страдзин в районе Поста- Волынского попытался выполнить петлю на недопустимо низкой высоте (около 150 м) и врезался в землю.

Всё это не испортило общего хорошего впечатления о машине, и итогом войсковых испытаний стало заключение: "Самолёт И-5 может быть принят на снабжение ВВС" (11997).

24 января 1931 года Крейдлин пишет Камову:

«Здравствуйте, уважаемый Николай Ильич!

На второй день после Вашего отъезда я машину перевез на завод № 1, где сейчас произвожу самым срочным порядком Вам известный ремонт...

Как водится по-старому, меня и отсюда выгоняют, но, Николай Ильич, привыкли мы, нам не страшно...» (10224,33).

Другие оборонные отрасли:

24 января 1931 года 76-мм батальонная мортира завода "Красный Путиловец" вернулась с НИАПа на завод "Красный Путиловец" для ремонта (3861).

За рубежом:

24 января 1931 Лига наций обвинила Польшу в нарушении прав национальных меньшинств в Верхней Силезии (2100).

Авиапромышленность:

25 (21 - 438,619) января 1931 на XI съезде ВЛКСМ появился лозунг "Комсомолец - на самолет" (69,111). В результате возникло шефство над ВВС.

Был опубликован приказ РВС на основе постановления съезда (1053,39).

По другим данным, в этот день вышел приказ N 12 РВС о принятии шефства, решение о котором было принято 21 января, и объявлено всем частям ВВС (438,619).

25 января 1931 года был издан приказ народного комиссара по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета СССР К. Е. Ворошилова, закрепивший шефство Краснознаменного Ленинского комсомола над ВВС. В январе 1931 года IX съезд ВЛКСМ принял решение о шефстве трехмиллионного комсомола над военно-воздушными силами рабоче-крестьянской Красной Армии. Всей стране, каждому комсомольцу в те годы были знакомы и близки слова героя гражданской войны Клима Ворошилова: «Каждой школе, каждому пионерскому отряду — авиамодельный кружок, каждому заводу, каждой фабрике — кружок планеристов. Каждому промышленному центру — аэроклуб!» (11642).

25 января в 1931 году IX съезд ВЛКСМ принял решение о шефстве комсомола над Военно-Воздушным Флотом (15020).

Другие оборонные отрасли:

25 января 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 24. 4. Доклад ВСНХ о состоянии производств, обслуживающих автотракторную промышленность (ПБ от 30 октября 1930 г., пр. № 14, п. 13/15, из прил. п. 18) (Харитоненко, Каганович, Орджоникидзе). 6а. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 15 января 1931 г., пр. № 23, п. 17а). (Политбюро... Т. 2. С. 120) (12416).

25 января 1931Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило проект постановления ЦК ВКП (б) «О Магнитострое»; предложило ВСНХ в течение февраля выполнить все заказы на недостающее оборудование для Сталинградского тракторного завода (12265).

25 января 1931 года Постановление ЦК ВКП(б) по докладу ВСНХ СССР о строительстве Магнитогорского металлургического завода. Приложение № 1 к п. З, пр. ПБ № 24.

Архив:  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 811. Л. 16-20.

Приложение № 1 к п. З, пр. ПБ № 24.

Выдвинутая ХVI партийным съездом задача создания новой мощной угольно-металлургической базы в виде Урало-Кузнецкого Комбината получает свое практическое разрешение в форсированном строительстве Магнитогорского и Кузнецкого заводов.

Народно-хозяйственное значение магнитогорского завода, определяемое его производственной мощностью (2,5 млн. тонн чугуна с развитием до 4-х млн. тонн), усиливается его географическим расположением на стыке промышленного Урала, цветной металлургии Востока и Казакстака и огромных земельных площадей сельскохозяйственного назначения в Сибири, Казахстане и Средней Азии.

Строительство Магнитогорского завода должно стать практической школой создания новых методов и форм социалистического труда, техники и подготовки кадров для дальнейшей индустриализации Союза.

ЦК ВКП(б) отмечает, что строительством Магнитогорского завода до настоящего времена не освоены надлежащие темпы и в организации работ не проведена действительная плановость и единоначалие на всех участках строительства.

Для изжития этих недостатков и обеспечения пуска завода в срок ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Установить следующие сроки пуска первой очереди Магнитогорского завода:

две доменные печи ............................. 1.X.31 г.

7 мартеновских печей и блюминг .............. 1.ХII.31 г.

Непрерывные заготовительные станы 450 и 500 мм

и крупносортный стан 500 мм ................... 1.I.32 г.

2 стана 300 мм и 1 стан 250 мм ............... 1.II.32 г.

Поручить ВСНХ в месячный срок разработать окончательные сроки пуска последующих очередей Магнитогорского завода и 1.III.31 г. представить на утверждение ЦК с тем, чтобы к 1.X.32 г. Магнитогорский завод был готов к пуску.

2. Обязать ВСНХ обеспечить Магнитогорское строительство как с финансовой стороны, так и со стороны оборудования и материалов в полном объеме, исходя из необходимости окончания строительства в установленные сроки.

3. Обязать Востокосталь и начальника Магнитостроя решительно усилить плановую дисциплину на строительстве, установив не позже 15.II. календарный план работ на 1931 г., обеспечивающий пуск 1-й очереди завода, начиная с 1.Х.31 г.

В целях обеспечения необходимых темпов строительства предложить Востокостали и начальнику Магнитостроя обратить особое внимание на развитие в течение 1-го квартала всех необходимых подготовительных и вспомогательных работ (земляные работы, подсобные предприятия, карьеры, водоснабжение и т. д.), а равно двинуть строительство вспомогательных цехов (механического, котельного, кузнечного, литейного и силикатных), добившись в осуществлении этой задачи решительного перелома.

Предложить Востокостали разработать не позже 1.III.31 г. план организации работ на Магнитострое на основе максимальной механизации и рационализации работ. Перестройку всей работы Магнитостроя на основе этого плана сделать ударной задачей ближайших 2-х месяцев.

Обязать начальника Магнитостроя в кратчайший срок решительно улучшить использование наличных механизмов и принять меры к проведению единоначалия и хозрасчета во всех частях строительства.

4. В связи с неудовлетворительным выполнением обязательств фирмой Мак-ки в составлении проекта завода и горного хозяйства подтвердить решение ВСНХ о немедленной организации проектных работ в Союзе по следующим объектам: мартеновские цеха, воздуходувная станция, ЦЭС, подсобные цеха, газофикация, паропровод, водопровод, канализация, канализация электротока, электрооборудование завода, внешний и внутризаводской транспорт, для чего привлечь к делу: Стальпроект, Гипромез, Энергострой, Водоканалстрой, Трансстрой, Госпроект, ВЭО, Котлотурбина, Стальсантехстрой и др.

За фирмой Мак-Ки оставить проектирование полностью доменного цеха, насосной станции, горнорудного хозяйства, а также поручить фирме Мак-Ки организовать в Америке проектирование нагревательных печей прокатного цеха.

Проектировку прокатного цеха и отделочной мастерской оставить за фирмой Демаг.

Обязать т. Иванченко установить такой порядок проектирования, при котором будет достигнуто единое техническое руководство всеми проектными работами, ведущимися в Союзе (на площадке строительства и вне ее) и увязка проектирования в Союзе с проектными работами, выполняемыми заграницей. Обязать ВСНХ СССР представить в ЦК в двухдекадный срок справку об исполнении.

Обязать т.т. Иванченко, Колесникова и Постникова, рассмотреть схему внутризаводского транспорта и представить через две недели на утверждение ВСНХ.

5. Привлекаемые к делу проектирования организации обязываются в недельный срок составить согласованный со строительством календарный план выполнения проектирования, обеспечивающий своевременное поступление проектов в сроки, установленные строительством, при этом работа по составлению проектов должна производиться во внеочередном порядке.

Личную ответственность за проведение в жизнь пятого пункта постановления возложить на тов. Колесникова.

6. Отмечая отставание работ по горному хозяйству, поручить Востокостали и ГГРУ:

а) к 15 февраля с. г. уточнить массив малосернистых руд, подлежащий эксплуатации без обогащения и обеспечивающий работу Магнитогорского и Кузнецкого заводов на ближайшие годы;

б) обеспечить пуск дробильной и промывной фабрик не позже 1 июня с. г.;

в) обеспечить начало промышленной эксплуатации рудника к 15.V. с. г. в размерах, достаточных для работы доменных печей обоих заводов, начиная с 1 октября 1931 г.

Обратить особое внимание на обеспечение своевременного пуска рудника со стороны проектирования, транспорта и водоснабжения.

7. ГГРУ к 1.III.31 г. представить Магнитострою данные относительно баз нерудоископаемых (известняк, доломит, хромит, огнеупорные глины, формовочный и др. пески и т. п.), а также марганца на 1931 г. и в 4-месячный срок произвести поисковые разведки в районе Магнитогорска для обеспечения этими материалами полного производства завода.

8. Принимая во внимание близость Полтаво-Брединских угольных копей к Магнитогорскому заводу, предложить ВСНХ приступить к немедленной организации промышленной эксплуатации указанных копей и форсировать разведки указанного месторождения с таким расчетом, чтобы в мае месяце определить место для закладки капитальных шахт.

9. В связи с дополнительно выявившейся большой потребностью в воде, в частности, для организуемых при магнитогорском заводе предприятий (синтез аммиака, совхозы и колхозы) предложить ВСНХ обеспечить своевременное начало работ по второй плотине на реке Урале с тем, чтобы последняя была закончена для сбора вод весеннего паводка 1932 года.

10. В срочном порядке командировать заграницу комиссию Востокостали по размещению заказов на оборудование и контролю за их выполнением.

11. Для своевременного обеспечения Магнитостроя и Кузнецкстроя оборудованием, изготовляемым в Союзе, предложить ВСНХ СССР:

а) разработать график изготовления и поступления оборудования для первой очереди заводов с точным указанием заводов-поставщиков и сроков завоза оборудования;

б) обратить особое внимание на ускоренное доведение заказов непосредственно до заводов, изготовляющих оборудование, для чего добиться четкой работы Востокостали и соответствующих объединений с тем, чтобы в кратчайший срок были оформлены договора с соответствующими поставщиками;

в) немедленно приступить к плановой подготовке размещения заказов на оборудование следующих очередей, выделив особо все оборудование тяжелое или требующее длительных сроков изготовления и монтажа;

г) не позже 1.IV составить график с точными сроками размещения, изготовления, завоза и монтажа оборудования на полную производительность Магнитогорского и Кузнецкого заводов;

д) для проведения этой работы немедленно укрепить Востокосталь квалифицированными специалистами.

Придавая особое значение своевременному изготовлению оборудования и конструкций для Магнитостроя и Кузнецкстроя на заводах Союза, ЦК обязывает ВСНХ привлечь к размещению заказов непосредственно директоров заводов и заводские организации.

Одновременно ЦК предлагает заводским, партийным и профсоюзным организациям взять под особое наблюдение изготовление оборудования и конструкций для Магнитостроя и Кузнецкстроя, мобилизовав на это дело ударные бригады, производственные совещания и заводскую печать.

12. Наркомтруду и ВСНХ принять немедленно меры к подбору и укомплектованию рабочей силой и техперсоналом Магнитостроя к началу 2-го квартала (полное развертывание строительных и монтажных работ), в соответствии с заявкой строительства, которая должна быть представлена Наркомтруду в месячный срок.

13. Обязать ВСНХ проверить работу Востокостали и Магнитогорского строительства по обеспечению квалифицированной рабочей силой и руководящим персоналом Магнитогорского и Кузнецкого заводов, необходимой для пуска заводов в срок и принять необходимые меры к фактическому обеспечению этих заводов кадрами, не останавливаясь перед переброской необходимого количества старых кадровиков.

14. Командировать заграницу сроком до полугода не менее 100 чел. рабочих и технического персонала для практики на лучших заграничных металлургических предприятиях.

15. Предложить ВСНХ поручить тов. Межлауку, находящемуся в Америке, пригласить 30 человек высококвалифицированных специалистов-американцев, могущих занять руководящие технические должности в цехах магнитогорского завода для руководства пуском и эксплуатацией его с тем, чтобы эти специалисты прибыли на площадку не позже 1.V.31 г.

16. Предложить ВСНХ поручить отобрать заграницей (Европа, Америка) до 500 квалифицированных рабочих для работы в различных цехах Магнитогорского завода с тем, чтобы они прибыли на площадку за месяц до пуска каждого цеха.

17. Предложить НКПС в месячный срок разрешить вопрос о магистральных путях и путях примыкания к заводу, обеспечивающих перевозку руды и угля для обоих заводов как к Магнитогорску, так и от Магнитогорска до Кузнецка, учитывая необходимость выхода на Белорецк и Уфу.

18. Отмечая совершенно неудовлетворительное состояние провозоспособности ветки Карталы — Магнитная, обязать персонально т. Рухимовича принять все необходимые меры для приведения ветки в рабочее состояние, обеспечивающее бесперебойные перевозки грузов, необходимых для строительства Магнитогорского завода.

Через месяц доложить ЦК ВКП(б) о принятых мерах в этом отношении и о достигнутых результатах.

19. Предложить НКПС и ВСНХ преступить к подготовке организации приема и перевозки имеющего в ближайшее время поступить импортного тяжелого оборудования для Магнитостроя, для чего Востокостали представить в НКПС в двухдекадный срок разработанный план направления тяжелых перевозок с указанием объема, веса и единиц тяжелых грузов.

20. Предложить ВСНХ и НКПС в течение двухдекадного срока определить тип и количество вагонного и паровозного парка на линии Кузнецк — Магнитная для обслуживания перевозок руды и угля.

21. Считая, что транспортная проблема Кузнецк — Магнитная до сих пор не разработана во всех своих частях с достаточной тщательностью, заслушать в ЦК ВКП(б) в мае месяце 1931 г. специальный доклад НКПС и ВСНХ по этому вопросу.

22. Предложить Центросоюзу в 2-месячный срок перестроить всю работу кооперации Магнитогорска, включив строительство Магнитостроя в первоочередное снабжение.

23. Обязать Наркомздрав обеспечить строительство Магнитогорского завода в срочном порядке надлежащим врачебным персоналом, а равно необходимым оборудованием для усиления медико-санитарной сети на площадке.

24. Отмечая недостаточную активность, проявленную парторганизациями Урала в деле помощи Магнитогорскому строительству, ЦК ВКП(б) предлагает Уральскому областному комитету ВКП(б) и местным партийным организациям Магнитогорска принять все необходимые практические меры к осуществлению строительства и широкому разъяснению политического и хозяйственного значения Магнитогорского завода.

25. Признать необходимым, чтобы профессиональные организации Урала приняли действительно серьезные меры к вовлечению широких рабочих масс в содействие строительству, внедрению на строительстве новых форм социалистического труда, широкому развертыванию ударничества, соцсоревнования, общественных буксиров, обеспечению активного участия рабочих масс в разработке и выполнении строительных планов, постановке на надлежащую высоту культурно-бытового обслуживания рабочих, решительному прекращению текучести, рвачества и т. д. и т. п.

26. ЦК ВКП(б) считает, что со стороны хозяйственных организаций, связанных в своей оперативной работе со строительством, должно быть достигнуто точное выполнение оперативных заданий по срокам и качеству выполняемой и поставляемой продукции, должно быть изжито казенно-бюрократическое отношение к заказам и поручениям строительства к оказано максимальное техническое содействие строительству в монтаже и эксплуатации поставляемого оборудования в соответствии со сроками пуска завода.

27. Освободить т. Румянцева от обязанностей секретаря райкома (17244).

25 января 1931 г. приказом по заводу №7 за № 17 было решено приступить к изготовлению компрессорных станций. Для их разработки было создано ПКБ по компрессоростроению. С 1947 г. производство компрессорных станций для шахт, ГЭС было возобновлено. В 1966 г. начала действовать первая в стране установка по производству жидкого азота высокой чистоты (10776).

Армия:

25 января 1931 года начальник ВВС РККА П.И. Баранов огласил приказ Реввоенсовета СССР № 12: «Считать с 25 января 1931 года Краснознаменный Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи шефом над Военно-воздушными силами РККА», который подписал Нарком по военным и морским делам и председатель РВС СССР К.Е. Ворошилов. Докладывая IX съезду комсомола о состоянии ВВС РККА, П.И. Баранов подчеркнул, что трудность воссоздания военно-воздушной мощи Советской страны преодолевается. При этом он обратил внимание на то, что партийно-комсомольская прослойка среди летного и технического состава возросла с 37% в 1925 году до 70% в 1930 году. При этом в составе летных школ их доля доходила до 90%» (РГАСПИ. Ф.М – 6. Оп. 9. Д. 11. Л. 79 об.) (21402).

Жизнь и внутренняя политика:

25 января 1931 г. в приказе РВС СССР за № 12 говорилось: «В связи с единодушно выраженной IX съездом Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи волей о принятии со стороны трехмиллионной массы молодых строителей социализма шефства над Военными воздушными силами РККА, Революционный Военный Совет Союза ССР постановляет: «Считать с 25 января 1931 г. Краснознаменный Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи шефом над Военными воздушными силами Рабоче Крестьянской Красной Армии» (19566).

25 января 1931 г.

Из заявления в Коллегию ОГПУ С. А. Предтеченского после окончания следствия по «делу боевой группы». 25 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

ЦА ФСБ РФ. Ф. Р-42280. Т. 3. Л. 349-355 об.

25 января 1931 г.

[...] Как могло получиться, что я, человек, никогда не имевший собственности, не зараженный ядом капитализма, встретивший революцию в молодом еще возрасте (33 г.), проработавший верой и правдой первые 10 лет Советской Власти пал до активной борьбы с Властью во имя чуждых мне интересов?!

Анализируя теперь уже после ареста в течение четырех месяцев в тюрьме все мое прошлое, я с чувством удовлетворения и гордости отличаю работу в течение первого периода, первого десятилетия Советской Власти, но с тем еще большим стыдом я останавливаюсь на позорной работе моей за последние 2-3 года. Основной причиной моего падения является пагубная история, основанная на делячестве, аполитичности, якобы способной подменить собой подлинную работу с массами, шагать нога в ногу с ними. Отрыв от масс, постоянное противопоставление своей личности воле рабочих масс под флагом нейтральности, вот что и погубило меня.

Коммунизация аппарата, институт выдвиженчества, чистка соваппарата, словом все проявления классовой борьбы рассматривались мною с точки зрения оторванного от действительности интеллигента, как поход власти против интеллигенции вообще, как ее «раскулачивание» и «уничтожение как класса».

Я забывал о том, что острие этой политики было волей истории направлено не против интеллигенции как таковой, а против тех, кто не сумел свою волю объединить с коллективной волей миллионов.

Забыв обо всем этом и припомнив свою самоотверженную деятельность в первом периоде, я почувствовал себя искренне обиженным за то недоверие, с которым приходилось встречаться все чаще и чаще в повседневной работе.

На основе этого во всех отношениях ложного чувства обиды, я попал под гипноз все еще интеллигентских представителей, таких же, как и я, оторвавшихся от масс интеллигентов, исповедующих примерно такую формулу: «Сколько ни работай, спасибо не заслужишь», «чем меньше дела берешь на себя, тем больше данных за то, что останешься цел». И т. д. и т. п. К этому прибавилось насильственно против моей воли и вообще вопреки здравому смыслу, под влиянием личных связей, осуществленное осенью 1929 г. стихийное соединение Строительно-Монтажного Бюро с трестом «Тепло и Сила». Я был основателем этого Бюро, директором с первого дня его основания.

Я вложил в него огромное количество сил и любви и дело это рассматривал как развал. [...] Трест вообще представлял собой болотную организацию, за 6 лет в нем сменилось 26 членов правления. Началась борьба, о деле никто не думал, и оно шло самотеком. Началась переброска треста из одного объединения в другое [...]

Все это идет помимо меня, решается где-то в порядке личных связей, из руководителя, организатора, из человека, хорошо знающего свое дело, меня превращают в свидетеля гибели организации и неспособного ничего сделать. Исходя из окрепшей во мне уже к тому времени психологии, изложенной мной выше, этот чисто местный, склочный инцидент я распространил на все, и возвел его в систему обезличения и уничтожения инженера от руководства дела с оставлением за ним только ответственности за результат без права оперативно влиять на общий его ход.

Далее мой единственный сын по окончании девятилетки в 1929 г. несмотря на то, что выдержал конкурсные экзамены в МВТУ, несмотря на то, что он сын специалиста, все же не был принят ни в осенний, ни в весенний набор. На почве этих, чисто служебных, чисто личных переживаний выросла и окрепла уверенность в том, что и вся страна переживает то же, и вся страна идет к гибели.

Я упорно оставался в таком убеждении, упорно отмахивался от окружающей меня действительности, бурного и грандиозного строительства, а будучи от природы человеком энергичным и деятельным, я не смог уйти в «болото», а постепенно стал изменять сам себе под воздействием авторитета Л. К. Рамзина, стал по ту сторону баррикады и стал в положение активного борца с Советской Властью.

И теперь, продумав свою жизнь от начала и до конца, я отдаю себе ясный отчет в том, как могуча, непобедима истинно народная власть, Власть Советов, как безумны, ничтожно жалки и преступны все происки «Промпартии» против этой власти.

Разоружившись до конца, признав безоговорочно, целиком и полностью всю тяжесть совершенных мной преступлений, нужно иметь гражданское мужество посмотреть правде в глаза.

Прямыми результатами этой ложной и во многом ошибочной психологии и совершенных на ее основе преступлений, являясь причиной опозоренности ни в чем неповинной семьи, разбита личная и втоптанная в грязь вся предыдущая трудовая жизнь. Два последних года погубили все, что создавалось трудом в течение 44 предыдущих лет.

Мне ясно, что возврата к прошлому нет, среда из которой пришел я сюда не примет меня из страха скомпрометировать себя связью со мною, в нее я бы не вернулся ни при каких условиях. Советская общественность отбросила меня как тяжкого преступника, для которого нет места среди людей, с верой и энтузиазмом строящих социализм.

При таком положении, быть может, самым легким выходом был бы расстрел. Но не только из совершенно понятного чувства самосохранения, я прошу великодушно оставить мне жизнь, я хочу честным трудом при каких угодно условиях отдать себя целиком служению интересов рабочего класса, заслужить его прощение и смыть с себя грязь и позор последних лет своей преступной работы.

Сергей Алексеевич Предтеченский

25/1-31 г.

ЦА ФСБ РФ. Ф. Р-42280. Т. 3. Л. 349-355 об. Рукописный подлинник, автограф С. А. Предтеченского (18747).

Другие оборонные отрасли:

26 января 1931 был принят эскизный проект танка-гибрида, выполненный на основании чертежей Т-19 и В-26. В заключении комиссии говорилось, что изготовление такого танка сделает его не только более мощным, чем В-26, но и «...более дешевым, а также простым в производстве, чем простое копирование уже не новой английской машины...» (10733,169)

26 января 1931 г. было написано распоряжение И. Халепского С. Гинзбургу. В нем, в частности, говорится: «...по имеющимся в штабе агент[урным] данным,... польское правительство ведет закупки образцов 6-тонного танка типа Виккерс и 10-тонного быстроходного танка типа Кристи и усиленно готовится их массовому производству... Тов. Ворошилов, тов. Эйдеманн и тов. Тухачевский согласны, что используя англ[ийско] -французскую] помощь поляки в состоянии сделать уже к концу текущего года более 300 шт. легких 6-тонных англ. танков и до 100 шт. средних танков типа Кристи... В следующем году они могут и удвоить это число...

Это может дать им в руки большие козыри с точки зре-использования бронесил, которыми они не преминут воспользоваться, [так как] танки типа Кристи... как нельзя лучше подходят для ведения маневренной войны на просторах СССр... Таким образом Совет счел целесообразным... рассмотреть вопрос о принятии на вооружение КА вышеозначенных иностранных танков и начать их выпуск немедленно как они есть - не дожидаясь окончания опытных работ, чтобы при необходимости нанести отпор возможной агрессии...» (10733,172).

26 января 1931 г. вышло письмо-распоряжение И. Халепского С. Гинзбургу. В нем говорится:

«...по имеющимся в штабе агентурным данным, польское правительство ведет закупки 6-тонного танка типа Виккерс и 10-тонного быстроходного танка Кристи и усиленно готовится к их производству.

Тов. Ворошилов, тов. Эйдеманн и тов. Тухачевский согласны, что используя англо-французскую помощь поляки в состоянии сделать уже к концу текущего года более 300 шт. легких 6-тонных англ. танков и до 100 шт. средних танков Кристи. В след. году они могут удвоить это число.

Таким образом Совет счел целесообразным рассмотреть вопрос о принятии на вооружение КА вышеозначенных танков и начать их выпуск немедленно как они есть — не дожидаясь окончания опытных работ, чтобы при необходимости нанести отпор возможной агрессии» (11809).

Внешняя политика:

26 января 1931 г.

Письмо заместителя наркома иностранных дел СССР Н. Н. Крестинского полпреду СССР во Франции В. С. Довгалевскому. 26 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 010. On. 2. П. 13а. Д. 232. Л. 6-7

26 января 1931 г.

Секретно

Лично

Полномочному Представителю СССР во Франции

тов. ДОВГАЛЕВСКОМУ

Многоуважаемый Валериан Савельевич,

Вы знаете из телеграммы Максима Максимовича и из посылаемой им Вам записи разговора с Эрбеттом, что на днях у него был Эрбетт, передавал по поручению Бриана мотивы, по которым Бриан возражал против немедленного приглашения нас в качестве полноправного члена в европейскую комиссию. Мотивы эти того же формального характера, какие мы знали из прессы.

Существующего между нами конфликта в связи с процессом промпартии и нашим требованием об отзыве Киэфера Эрбетт не коснулся.

Сегодня он просился ко мне, я его приму завтра, думаю, что разговор будет касаться различных малоинтересных текущих дел.

На днях мы дали французам понять, что мы не склонны рассматривать Киэфера, как полноправного члена дипкорпуса. У Айви Вальтеровны был чайный прием для дипкорпуса. Обычно в каждое посольство мы посылаем два приглашения — одно для шефа миссии с его женой, другое для всех остальных членов данного посольства. На этот раз мы сделали для французского посольства исключение и послали именные приглашения каждому из членов посольства, за исключением Киэфера. Мы допускали, что Эрбетт примет вызов и в виде демонстрации не явится на прием. Он, однако, примирился с изъятием Киэфера. Все французское посольство, за исключением Киэфера, в полном составе пришло на прием и держало себя очень скромно.

В связи с данным Вам поручением пойти к Вертело и ребром поставить вопрос о Киэфере, можно надеяться, что существующая между нами и Францией неопределенность в отношениях кончится, наконец, в ту или другую сторону.

Если францпра заявит о своей готовности отозвать Киэфера, можно будет поставить на очередь другие наши дела, в частности дать ответ на французский экономический меморандум от 22 ноября. Ответ у нас уже подготовлен, но мы решили ждать до урегулирования основного вопроса.

В товарищеским приветом

(Н. Крестинский)

АВП РФ. Ф. 010. On. 2. П. 13а. Д. 232. Л. 6-7. Машинописная копия того времени. На Л. 6 вверху справа напечатаны дата и номер «К/44549», ниже «Секретно» «Лично». Вверху по центру напечатано «Экз. 6» (цифра вписана от руки). На Л. 7 внизу слева машинописью делопроизводственная помета о количестве распечатанных экземпляров (6) и адрес рассылки «1 — адресату, 2 — т. Литвинову], 3 — т. Кар[ахану], 4 — т. Стом[онякову], 5 — т. Рубинину, 6 — в дело» (перед фамилией Рубинина забито ранее напечатанное «Штейну ») (18811).

За рубежом:

26 января в 1931 году прототип чешского разведывательного самолета «Letov» «S-128» совершил свой первый полет. Всего было выпущено 19 самолетов, из которых 16 в период с 1932 по 1933 гг. приняли на вооружение военно-воздушные силы Чехословакии. «Letov» «S-128» - лучшенный вариант самолета «Letov» «S-28», оснащенный двигателем «Walter» "Jupiter VI» мощностью 330 кВт (450 л.с.), получил обозначение «S-128». Он был вооружен одним стационарным пулеметом vz. 28 и подвижным сдвоенным пулеметом того же калибра. Конструкция «S-128» не отличалась замечательными нововведениями. Причиной серийного производства были не летно-технические характеристики, не необходимость военно-воздушных сил в машине со сравнительно слабыми боевыми характеристиками. Просто компания «Letov» была в очень неблагоприятной ситуации, не было заказов, и заказ был для нее, как и во многих случаях до этого, экстренной помощью (15021).

26 января 1931 - Прототип чешского разведывательного самолета Letov S-128  совершил свой первый полет. Всего было выпущено 19 самолетов, из которых 16 в период с 1932 по 1933 гг. приняли на вооружение военно-воздушные силы Чехословакии. Letov S-128 - лучшенный вариант самолета Letov S-28, оснащенный двигателем Walter "Jupiter" VI мощностью 330 кВт (450 л.с.), получил обозначение S-128. Он был вооружен одним стационарным пулеметом vz. 28 и подвижным сдвоенным пулеметом того же калибра.

Конструкция S-128 не отличалась замечательными нововведениями. Причиной серийного производства были не летно-технические характеристики, не необходимость военно-воздушных сил в машине со сравнительно слабыми боевыми характеристиками. Просто компания Letov была в очень неблагоприятной ситуации, не было заказов, и заказ был для нее, как и во многих случаях до этого, экстренной помощью (22643).

26 января 1931 в Индии М.Ганди был освобожден из Тюрьмы для переговоров с правительством (3907,167).

Авиапромышленность:

27 января 1931 в составе ЦАГИ появилось БОК и его начальником был назначен В.А.Чижевский - в недавнем выпускник ВВА. Сначала предполагалось передать ему группы И.К.Скржинского, Н.И.Камова, Б.И.Черановского и Кричевского, а в плане на 1931 были темы: самолет по схеме утка (Мосолов), авиетка Горелова и самолет Б.И.Черановского (95,22).

Считается, что в подготовке и принятии Реввоенсоветом решения о создании при ЦАГИ Бюро особых конструкций (БОК) принял П.И.Баранов (24,53).

В.А.Чижевский был однокурсником С.В.Ильюшина.

Почему и зачем создали БОК и каково отношение БОК к ЦКБ - не вполне ясно, но похоже, это как бы плацдарм ЦКБ УВВС и ОГПУ в ЦАГИ.

С 27 января по 11 марта 1931 состоялся первый дальний перелет Красноярск - Дудинка и обратно на У-2 (272,376). Летали Ф.Б.Фарих, В.Б.Цыганов и прошли 2492 за 35:00 (2989).

27 января 1931 г. появилось Положение о БОК ЦАГИ, в котором говрилась[164]:

«Бюро Особых Конструкций является объединяющим и руководящим органом ЦАГИ по всем вопросам, возникающим в связи с осуществлением поступающих новых идей технической мысли и изобретений, относящихся к области исследовательской или опытно-производственной работы ЦАГИ, но не укладывающихся в рамки плановой работы отдельных Отделов ЦАГИ»

В коллектив бюро Чижевского входили инженеры Н.Н. Каштанов, В.И. Лапчинский, В.Г. Флоров и др.

Но немногочисленному коллективу БОК был не под силу столь широкий круг задач, и там сосредоточились на стратосферных полётах. В 1932 г. под руководством Чижевского была изготовлена герметическая гондола экипажа стратостата «СССР-1», 30 сентября 1933 г. осуществившего полёт на рекордную высоту 19 тыс. м. Теперь дело было за стратопланом (17489).

27 января 1931 г. при ЦАГИ создаётся новый отдел – Бюро особых конструкций (БОК), начальником которого стал В.А.Чижевский (он же – руководитель бригады №6 ЦАГИ). Тематика БОК вскоре стала концентрироваться на создании специальных аппаратов для полётов в стратосфере. Первыми такими работами стали разработка стратосферного самолёта (СС) и герметической гондолы для стратостата «СССР». Образование БОК, как отмечает историк М.Маслов, почти совпало с переустройством опытного строительства в структуре советской авиапромышленности. 27 августа 1931 г. Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) и ЦАГИ объединили в единую организацию – ЦКБ-ЦАГИ, работавшую под общим патронажем ОГПУ. В связи с этим работы по постройке гондолы аэростата велись на заводе № 39 (ЦКБ), а стратосферный самолёт строился на заводе опытных конструкций (ЗОК) ЦАГИ, вступившем в строй 1 января 1932 г. (19876).

27 января 1931 г. постановлением Реввоенсовета Союза ССР, при Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) создается новый отдел - Бюро особых конструкций (БОК). Начальником БОК назначили 32-летнего Владимира Антоновича Чижевского, в 1926 г. закончившего Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского и с 1928 г. работающего в ЦАГИ. Помощниками Чижевского стали инженеры Н.Н. Каштанов, Б.И. Карманов, А.Я. Левин, И.И. Цебриков, В.И. Лапинский, В.Г. Фролов. Несмотря на первоначальные планы сосредоточить в БОК несколько направлений - проектирование автожиров, исследование схем «утка» и «летающее крыло» - основной деятельностью БОК в последующие годы стало создание специальных аппаратов для полетов в стратосфере. Первыми такими работами стала разработка стратосферного самолета (СС) и герметичной гондолы экипажа для стратостата «СССР».

Образование БОК почти совпало с переустройством опытного строительства в структуре советской авиапромышленности (20363).

27 января 1931 г. было начало перелета Ф.Б.Фариха и В.Б.Цыганова на У-2 Красноярск - Дудинка и обратно. До 11 марта У-2 пролетел 4392 км за 35 часов летного времени (6395).

27 января 1931 - Начало перелета Ф.Б.Фариха и В.Б.Цыганова на У-2 Красноярск-Дудинка и обратно. До 11 марта У-2 пролетел 4392 км за 35 ч летного времени — первый дальний перелет легкого самолета в Сибири (22642).

Другие оборонные отрасли:

27 января 1931 г. Постановление СТО СССР № 13сс о позаимствовании из мобилизационного фонда 22 тыс. т натриевой селитры (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 6) (12415).

27 января в 1931 году в Ленинграде на Ижорском заводе был изготовлен первый советский блюминг (15021).

За рубежом:

27 января в 1931 году поднялся в воздух первый «Do JII» или "восьмитонный" "Валь"-модернизированный «Do J». Внешне гидросамолет изменился мало - носовую часть немного удлинили и слегка изменили ее обводы. Теперь в фюзеляже имелись два пассажирских салона: передний на восемь человек и задний - на шесть. Экипаж состоял из трех человек - двух пилотов и радиста. Крыло и горизонтальное оперение приобрели округлые законцовки, за счет чего при той же площади размах увеличился до 23,2 м. Вертикальное оперение стало иметь вид скругленного треугольника. На руле поворота ввели триммер. При установке тех же моторов BMW VI изменился внешний вид мотогондолы: исчезли громоздкие радиаторы, замененные более современными установками туннельного типа. За счет усиления планера и увеличения запаса бензина (дополнительные баки установили в "жабрах") максимальная полетная масса выросла до 8 тонн (15022).

27 января 1931 П.Лавиль стал премьер-министром Франции (3907,167).

Авиапромышленность:

28 января 1931 завод № 22 отказался от собственной инициативы переделки серийного АНТ-29 в военный вариант (10542,30).

28 января 1931 г. установили на станок и запустили экспериментальную установку, на которой собирались опробовать цилиндро-поршневую группу М-34. При степени сжатия 5,3 (в проекте предусматривались варианты 5,3 и 6,0) с «половинки» М-34 сняли 300 л.с. В качестве промежуточного варианта первый изготовленный блок приспособили к картеру немецкого двигателя Юнкере 15 (11848).

28 января 1931 г. появилась ура-патриотическая статья в «Правде» о строительстве эскадры дирижаблей им. В.И. Ленина и после нее в эскадрилью помимо четырех кораблей, были включены еще два - «Ленин» и «Старый большевик». Постановлением Совета Труда и Обороны (СТО) от 25 апреля 1931 г. реализация сложнейшей технической задачи была возложена на ВО ГВФ СССР с передачей ему созданной, пока еще на бумаге, Базой опытного строительства и эксплуатации дирижаблей. Начальником БОСЭД с 1 мая был назначен выпускник Рижского реального училища, герой Гражданской войны и недавний дипломатический курьер НКИД СССР П.М. Пурмаль (12732).

Другие оборонные отрасли:

28 января 1931 г. поступивший на ХПЗ в конце января 1931 г. первый корпус танка с Ижорского завода бфл принят (акт приемки №1 от). В заключении по приемке говорилось: «Принимая во внимание, что присланный корпус первый, на котором должны выявиться все неполадки как на ГИЗ-е (Государственный Ижорский завод), так и на ХПЗ, Комиссия считает возможным принять корпус №1 условно, но обратить самое серьезное внимание ГИЗ-а на строжайшее выполнение временных технических условий..." (12303).

28 января 1931 года, было создано КБ-3 ВОАО, которое возглавил Гинзбург. К огромному неудовольствию Шукалова, который направил в адрес Халепского большое письмо, где ракритиковал данную идею в целом и Гинзбурга в частности. Не помогло - под начало Гинзбурга перевели ГКБ ОАТ, включая Заславского и остальных. Решение абсолютно верное, особенно с учетом того, что Гинзбург был человеком УММ. Просуществовало КБ-3 ВОАО не очень долго. В 1932 году стало очевидно, что размещение КБ в Москве, а производства в Ленинграде, не является рациональной идеей. Это же касалось и совмещение на заводе "Большевик" одновременно танкового и артиллерийского производства (19634).

28 января 1931 года было создано КБ-3 ВОАО (Всесоюзное орудийно-арсенальное объединение), которое возглавил Гинзбург. В его состав предавались сотрудники ГКБ ОАТ. Шукалов по этому поводу разродился гневными письмами, считая назначение Гинзбурга политическим решением. Им предлагалось сделать Гинзбурга либо заместителем Шукалова, либо заместителем Заславского. Ни то, ни другое, естественно, никто делать не стал. Задачей новой структуры, которая подчинялась напрямую УММ КА, стала работа над ошибками, которую пришлось проводить в советском танкопроме. Она была настолько запущенной, что спровоцировала, в 1929-1930 годах, волну арестов. Первым делом, которое предстояло сделать новому КБ - это организация производства В-26. Данный танк, уже под обозначением Т-26, приняли на вооружение Красной Армии 13 февраля 1931 года. В тот же день приняли на вооружение и переработанный вариант танкетки К-6, он получил обозначение Т-27. И если Т-27 освоили довольно легко (за 1931 год сдали 348 таких танкеток), то с Т-26 дело шло тяжело. Первые танки данного типа, по плану, сдавались 31 июля 1931 года. А за октябрь-декабрь 1931 года сдавалось еще 300 штук. Вот только "Большевик" был загружен по программе Т-18, это не считая работ по темам Т-19, Т-20 и другим. По итогам официально было сдано всего 17 танков (20375).

28 января 1931 года было образовано КБ-3 ВОАО (Всесоюзное Орудийно-Арсенальное Объединение), его начальником назначили С.А. Гинзбурга. Пламенные речи Шукалова даже не стали слушать, да и потом они ему сильно аукнулись. Спустя чуть более 2 недель, 13 февраля 1931 года, было принято решение о производстве В-26 на заводе "Большевик". Танк приняли на вооружение Красной Армии как Т-26. Это было единственно верным решением, дальше заниматься заниматься развитием шукаловских машин не имело никакого смысла (20740).

Жизнь и внутренняя политика:

28-30 января 1931 г.

Показания В. А. Гассельблата о «вредительстве» на предприятиях Магнитогорского комбината. 28-30 января 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

28-30 января 1931 г.

[Секретно]

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Главного инженера Магнитостроя

ГАССЕЛЬБЛАТА Виталия Алексеевича.

от 28-30 января 1931 г.

ОСНОВНЫЕ АКТЫ ВРЕДИТЕЛЬСТВА ПО МАГНИТОСТРОЮ

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ЛИКВИДАЦИИ.

I. Снабжение топливом Магнитогорского комбината. Вредительство в этом вопросе заключалось в том, что и для первоначальной программы завода в 650.000 и для большой программы в 2,5 милл. тонн ни Уралгипромез, ни Главметалл твердо не поставил этого вопроса в 1927 и 1928 году, и Управление строительством и Новосталь в 1930 г. В результате невыясненности этого вопроса и его затягивания (до ноября 1930 г. не были установлены Востокуглем ни район, откуда будет поступать каменный уголь для Магнитогорского завода, ни программа отправки угля, ни анализы этого угля) получилось, что Магнитострой не имел данных для шихтовки, которая будет принята для коксования углей, ни содержания в золе углей фосфора, что затягивало решение вопроса о введении бессемеровского процесса на Магнитогорском заводе. Переписка и безответственные командировки не помогут. Необходимо срочно ликвидировать этот основной вопрос.

Мероприятия следующие:

Управление строительством и «Востоксталь» должны через Президиум ВСНХ добиться от Востокугля, чтобы дана была ясная и реальная программа снабжения Кузнецким углем Магнитогорского завода, учитывая, что первые партии угля из Сибири потребуются заводу с сентября 1931 г., чтобы до пуска первых двух доменных печей создать запас кокса и пережить в коксовании период [«]детских болезней[»].

Магнитострой должен получить:

а) пятилетнюю программу питания углем завода из Сибири;

б) характеристику углей в смысле их пропорции (по месторождениям и пластам), которая будет поступать на Магнитогорский завод с полным химическим анализом этих углей;

в) особое внимание должно быть обращено на содержание фосфора в углях;

г) должны быть даны сведения о результате коксования, предполагаемые к отправке смесей углей, произведенного в Сибири;

д) Коксострой должен организовать опыты, чтобы определить потерю летучих в намеченных для Магнитостроя углях, которая будет получаться за время пробега угля из Сибири в Магнитогорск и время хранения угля до начала коксования;

е) Коксострой должен выяснить вопрос о хранении угля на складах (толщина пласта угля на складе), что имеет большое значение в смысле размеров складов.

Коксострой в этом вопросе должен проявить энергию, чтобы побороть старый взгляд на ограниченную высоту хранения углей на складах. Заграничная, особенно американская, практика в этом деле нас учит, что возможно такие угли, как Кузнецкого бассейна[,] хранить на складах большим пластом.

Управление Строительством и «Востокосталь», не ограничиваясь вопросом снабжения каменным углем Магнитогорского завода из Кузбасса, должно поставить срочно вопрос о питании углем из более близкого Сибирского месторождения — Карагандинского. Должно быть поручено теперь же особой авторитетной экспедиции выяснить и полностью осветить вопрос Карагандинского каменноугольного месторождения с точки зрения:

а) благонадежности месторождения;

б) физического и химического состава углей;

в) способности коксования с производством опытного коксования (параллельно на Урале в Кизеле и в Кемерове для взаимной проверки);

г) содержания в углях фосфора в разных пластах и возможности сортировки таких углей;

д) потери летучих <веществ> при хранении;

е) реальную программу развития Карагандинского каменноугольного месторождения с учетом постройки железной дороги и стоимости провоза углей до Магнитогорска.

Магнитострой должен обратить внимание на Полтаво-Брединское месторождение антрацита: не только на работавшие раньше шахты, но захватить район шире, так как в направлении к югу (Орску) еще до революции были найдены выходы каменного угля.

Весь этот район Магнитогорскому заводу необходимо взять в свою орбиту и организовать крупные геологические работы в текущем году, так как положительные результаты могут значительно удешевить топливоснабжение Магнитогорского завода, как для целей металлургических, так и получения энергии.

Все вопросы топливоснабжения Магнитогорского предприятия, начиная с периода проектирования и до ноября 1930 г. не были концентрированы в одном месте (ими занимались Горный Отдел, Металлургический и Энергетический). Особая важность топливной проблемы для Магнитогорского завода, громадные размеры потребления топлива требуют, чтобы в Горном Отделе был приглашен специалист-угольщик, и образована небольшая ячейка, где бы концентрировались все вопросы каменноугольного топлива. В работе этой ячейки принимает деятельное участие геолог Горного отдела.

II. Железорудный вопрос Магнитогорского комбината. Вредительство в этом вопросе заключалось в том, что разведки и исследовательские работы были поставлены совершенно недостаточно и несерьезно. В результате такой постановки работы в 1930 г. выявилась картина обеспечения рудой (главным образом, с качественной стороны) запутанная, ставящая под удар питание рудой Магнитогорского завода. Разведки, поставленные дополнительно летом и осенью 1930 г., показали, что данные разведок 1927, [19]28 и [19]29 годов не соответствуют действительности в смысле качественных показателей (химического анализа на фосфор и серу) и разбивки месторождения на окисленную и сернистую зоны. В смысле количества руды контрольные разведки 1930 г. подтвердили прежние подсчеты. Исследовательские работы были поставлены таким образом, что не давали никакого конкретного материала для составления и проектирования практической схемы обогащения Магнитогорских руд и, следовательно, учитывая геологическую сложность месторождения (большинство руд должно подвергаться обогащению), не давали никакой системы рудничного хозяйства. В настоящее время уже ликвидируется созданный прорыв в рудном вопросе (разведки). Необходимо Управлению строительством и «Востокостали» принять следующие мероприятия:

Проверить как весь материал, так, главным образом, анализы на фосфор и серу разведок 1927, [19]28 и [19]29 годов. На фосфор данные анализы, приведенные в предварительном проекте Магнитогорского завода (в печатном издании) не верны.

Пригласить крупного геолога на постоянную работу в Магнитострое; до 1930 г. этот вопрос Горным отделом саботировался.

Продолжать геологические разведки Магнитогорского месторождения, также месторождения горы Куйбас и всего района (выход железных руд встречается около <Магни>тного совхоза). Образец руды в 1929 г. в сентябре мной передан в Горный отдел (Б. П. БОГОЛЮБОВУ).

Срочно оборудовать новую рудообогатительную лабораторию (на Айдырлинском перевале) и поставить там систематические работы по обогащению магнитогорских руд.

Необходимо поставить на эту работу, кроме ответственного партийного работника, хорошего специалиста, молодого, работавшего в институтах механического обогащения руд. Старые горные инженеры в большинстве этих вопросов не знают или вносят в него вредную долю скептицизма.

Особо обратить внимание на то, чтобы поступаемый в лабораторию материал был в первую очередь из районов, которые будут введены в эксплоатацию с начала развертывания рудника.

Выбранный на г. Атач участок для первого периода работы рудника (с небольшим содержанием серы) должен быть проверен и на нем должны продолжаться дополнительные разведки. Этот участок необходимо начать разработкой в самое ближайшее время, подвергая добытую руду анализу, чтобы при нормальном масштабе работы можно было установить классификацию (по сере и фосфору) руд.

Необходимо подвергнуть разведке месторождение «Ежовку», которая на первое время может дать некоторый резерв руды, не требующей сложного обогатительного процесса.

Форсировать постройку рудодробильной (крупной) фабрики и ее оборудование. Также форсировать проведение к ней железно-дорожного пути.

Организовать на Магнитной и в Горном отделе проектировочное небольшое бюро для проектирования горной (эксплоатационной) части рудников, так как у Мак-Ки организо<вы>вать его непродуктивно.

В зависимости от полученных результатов обогащения руд во временной (деревянной) лаборатории установить предварительную схему обогащения руд и считаю, что для ее консультации желательно пригласить крупного обогатителя (может быть, профессора СВОРТА из Америки, район Верхнего Озера).

Когда будет одобрена схема обогащения и выбрано и заказано соответствующее обогатительное оборудование, проектировку зданий фабрик поставить у нас в СССР, так как фирма Мак-Ки в этом отношении, как это было до моего отъезда из Америки, не располагала крупными специалистами.

Должна быть развернута работа химической лаборатории, чтобы анализы не отставали от количества получаемых проб, которых будет десятки тысяч. Лаборатория должна возглавляться крупным химиком, чтобы постановка работы была такова, чтобы не было ошибок в анализах, которые имеют слишком ответственное значение.

Горный отдел должен обратить внимание на разведку в районе Магнитогорска (в радиусе до 100 километров) белых глин, марганцевых и хромовых руд, хороших кварцитов и прочих полезных ископаемых.

При составлении детальной производственной программы3 должен быть выявлен срочно список оборудования для рудников (экскаваторы, электровозы, специальные вагоны). Заграничное оборудование должно быть особо проверено.

В смысле организации аппарата Горного Отдела должно быть обращено особое внимание на использование американских инженеров, заставляя их работать, а не быть безответственными консультантами, как их ставил Горный Отдел до ноября 1930 года.

Горным Отделом должно быть обращено особое внимание на содержание фосфора в Магнитогорских рудах. Большая часть фосфора должна при обогащении руд уходить в хвосты, следовательно, должны получиться обогащенные руды с небольшим содержанием фосфора, годные для выплавки бессемеровского чугуна.

Согласно полученных анализов руд (скважины, шурфы, открытые разработки) необходимо теперь же приступить к составлению карты рудника, на которой должна быть дана картина распределения в Магнитогорском месторождении фосфора.

Получаемые из Америки проекты по рудному хозяйству (дробильной фабрики, складов динамита и пр.) должны быть проверены, так как они не соответствуют нашим нормам по расходу строительных материалов.

III. Транспортный вопрос Магнитогорского комбината.

Вредительство в этом вопросе заключалось в том, что все (Госплан, Главметалл, Востокосталь и Управление строительством) не ставили этого дела на твердую почву. В результате до последнего времени (ноябрь 1930 г.) вопрос доставки грузов (главным образом каменного угля) Магнитогорскому заводу не получил определенного решения. Большая программа Магнитогорского завода в 2,5 милл. тонн выплавки чугуна требовала серьезного подхода в вопросе железнодорожного транспорта, так как одного угля только для коксования потребуется свыше 3,5 милл. тонн. Вопрос усиления пропускной способности Сибирской ж. д. и части Уральских (Троицко-Орской и Карталы-Магнитной) не был поставлен, чем создавалась угроза правильного питания топливом Магнитогорского завода и вывоза готовых грузов с завода.

Вопрос подхода жел. дороги к заводу в связи с новым заданием для завода и новым ситуационным планом последнего также до последнего времени НКПСом окончательно не решался.

Необходимо Управлению Строительством и «Востокостали» принять следующие мероприятия:

Настаивать перед НКПСом, чтобы он гарантировал правильную доставку грузов и вывоз таковых согласно требований Магнитогорского завода в связи с его развитием.

Настаивать перед НКПСом, чтобы вопрос постройки новой железно-дорожной станции «Магнитогорск» был разрешен срочно с полной увязкой интересов завода, города и будущего выхода жел. дороги на запад от Магнитогорского завода. К развертыванию Магнитогорского узла необходимо приступить срочно.

«Востокосталь» должна срочно решить вопрос о типе вагона для перевозки угля из Сибири и железной руды с Урала, согласовав это с НКПСом.

«Востокосталь» должна особо подчеркнуть перед НКПС, что перевозки грузов для Магнитогорского завода будут производиться равномерно круглый год, что тяжело будет для Сибирской жел. дороги во время напряженных хлебных перевозок.

«Востокосталь» должна настаивать перед НКПСом, чтобы ветка Карталы — Магнитная была приведена в полную готовность. Должен быть сделан подсчет, выдержит ли одна колея на этой ветке при максимальном грузообороте, когда завод разовьет свою полную мощность.

Магнитогорский завод с существующим подходом железной дороги с севера находится в тупике. Магнитострой и «Востокосталь» должны вопрос этот подвергнуть изучению и затем, возможно, поставить на разрешение такой вопрос: дать дополнительный выход жел. дороги на Юг с заводской площадки (через Сосновые горы). Продолжение южного выхода соединится с веткой на известняки и образует, выходя дальше на линию Карталы — Магнитная[,] замкнутый круг, позволяя часть грузов отправлять или принимать с южной стороны.

IV. Вопрос задания Магнитогорскому заводу (номенклатура прокатных изделий).

Вредительство в этом вопросе заключалось в том, что к программе прокатки завода Организации центра (Новосталь и Востокосталь) относились совершенно несерьезно, без всякого учета и увязки с заводами, которые будут потреблять металл Магнитогорского завода. Не только номенклатура проката (без чего нельзя проектировать прокатные станы с точки зрения их специализации и установления максимальной производительности), в смысле профиля, но и качество прокатных изделий до ноября 1930 г. заводу не было продиктовано. Этот вопрос общий для новых заводов, особенно в связи с потреблением специальных профилей и ответственных сортов металла для таких заводов, как новые тракторные (Челябтракторострой).

Востокосталь в этот вопрос должна внести определенную ясность, особенно в связи с проектированием прокатного цеха в настоящее время в Германии.

Вопрос этот имеет существенную важность в смысле приготовления парка прокатных валков, к которому надо приступать в ближайшее время.

Вопрос о снабжении завода прокатными валками до ноября 1930 г. не был решен, между тем это является крупной задачей, которую надо разрешить и осуществить.

V. Вопрос энергетического хозяйства Магнитогорского завода.

Вредительство в этом вопросе заключалось в том, что электрификация такого крупного завода, как Магнитогорский, рассматривалась обособленно, вне плана электрификации Урала (так подходили к этому вопросу и Госплан, и Гипромез и Уралгипромез). С мая 1929 г. вопрос электроснабжения Магнитогорского завода запутывается наметкой постройки рядом с заводом крупного тукового комбината (причем производственная программа и технические коэффициенты потребления энергии туковым комбинатом не были выяснены). Изменения задания для Магнитогорского завода сводят всю работу к составлению различных вариантов. Увязки проектирования электростанции между Энергостроем и американской фирмой Мак-Ки не было.

Американская комиссия, работавшая в Кливленде, до сентября не знала даже размера мощности электростанции в Магнитогорском заводе.

В связи с изменением в первое время способа сталеделательного производства Магнитогорского завода (вместо установки бессемеровского процесса Мартенования) должен измениться и энергетический цикл металлургического хозяйства завода в сторону нехватки, против намеченного (при бессемеровании) ранее, количества тепловой энергии. Вопрос электрофикации завода и рудника до ноября 1930 г. был совершенно темным, так как проектов не было. Электростанция Магнитогорского завода (установочная мощность, как я узнал в октябре 1930 г. в Москве[,] 250.000 киловатт) является самой большой установкой (паровой) в СССР и, естественно, требует особого внимания к этому строительству, чтобы не наделать крупных ошибок.

Необходимо Управлению строительством и «Востокостали» в срочном порядке принять следующие мероприятия:

Должен быть проанализирован и пересчитан энергетический баланс завода и рудника, при чем должна быть внесена ясность со стороны ВСНХ (Главхимпрома) в смысле постройки при Магнитогорском заводе тукового комбината. Тепловой баланс завода считается при условии одного мартеновского производства стали.

Мощность электростанции Магнитогорского завода должна быть увязана с программой «Большого Урала» в смысле кустования этой крупнейшей установки с другими Уральскими централями (Челябинской), а также с возможными будущими потребителями электротока в новом индустриальном Магнитогорском районе. Этот вопрос должен быть кроме Уральских организаций (Уралплана), как особо важный и крупный, рассмотрен и Госпланом СССР.

В связи с передачей части проектирования прокатного цеха и заказов на основное прокатное оборудование в Германии (фирме Демаг) необходимо срочно разрешить «Востокостали» вопрос о месте заказа крупного электрооборудования для Магнитогорского завода (в Америке или Европе), иначе, не зная габаритов и технической характеристики машин, проектирование будет носить предварительный характер — по таким проектам к постройке приступать нельзя.

Прокатный цех является главным потребителем энергии и проектируется в Германии, Мартеновский цех проектируется в СССР.

Учитывая эту ситуацию, необходимо решить «Востокостали» вопрос, где и как организовать проектирование электроснабжения заводов (канализацию тока, установку моторов).

Считаю, что к этому делу необходимо привлечь нашу союзную проектировочную организацию (Энергострой, Уралгипромез), так как в процессе строительства возникнет немало вопросов, которые придется разрешать совместно с Управлением строительства и разрешать срочно.

Управление строительством при содействии «Востокостали» должно пригласить крупного специалиста-электрика, который должен ведать проектированием и затем установкой всего электрооборудования рудника и завода. Это специальное дело должно быть отделено от строительства и будущей эксплоатации электростанции. В зависимости от того, где будет заказано главное электрооборудование; если в Германии, можно пригласить хорошего немца-электрика.

Вопросы импортного и союзного электрооборудования в смысле размещения заказов на таковое должны быть «Востокосталью» выделены особо, учитывая, что сроки исполнения заказов на электрооборудование даются фирмами большие.

До ноября 1930 г. вопрос с заказом котлов для воздуходувной станции доменного цеха оставался нерешенным. Как мне передавали в «Востокостали», Судотрест (бывший Николаевский завод) не может выполнить заказа на котлы. Если котлы не заказаны и теперь, этот вопрос надо срочно разрешить, так как воздуходувные машины (первые две) заказаны в Германии.

Необходимо выяснить вопрос о приобретении трубопроводов для передачи пара высокого давления; с этим делом обычно сталкиваются и спотыкаются все строители, так как такие паропроводы (трубы и арматуру) в СССР достать крайне трудно.

Проектирование воздуходувной станции доменного цеха должно быть проведено у нас в СССР — это будет скорее и надежнее.

Временная электростанция. Должны быть проверены и тщательно заявки на электроэнергию до пуска в ход первого турбогенератора на постоянной электроцентрали.

Как мне сообщали в «Востокостали» в октябре 1930 г., турбогенераторы, намеченные к переброске в Магнитострой из Баку, не имеют котлов (котлы очень изношенные).

Необходимо учесть, какое время будет затрачено на демонтаж турбогенераторов и их переброску и установку на Магнитной и где они будут установлены. Считаю, что надо форсировать всеми мерами строительство постоянной электростанции и установку котлов и первого турбогенератора, чтобы получить своевременно необходимую энергию. Считаю, что предложенный вариант установки временных турбогенераторов в здании постоянной станции едва ли является рациональным, так как, если будет готово здание, можно особо форсировать установку и монтаж постоянного турбогенератора, и тогда не получится разрыва между пуском временных машин и постоянного турбогенератора.

VI. Вопрос с постройкой города Магнитогорска.

Вредительство в этом вопросе заключалось в том, что в течение целого года продолжалась дискуссия о типе города, имевшая целью задержать строительство. Строительство завода за это время шло и Управление строительством принуждено было затрачивать не мало энергии и средств, чтобы развернуть временное строительство бараков. В итоге, к ноябрю 1930 г. ни одной готовой постройки на месте постоянного города Магнитогорска сделано не было. До моего отъезда за границу, в феврале 1930 г. проектирование городских зданий, также больницы, школ, хлебозавода, магазинов и пр. было передано Госпроекту ВСНХ СССР и продвигалось чрезвычайно медленно.

По возвращении из-за границы, в сентябре-октябре 1930 г. мне говорили в «Востокостали», что строительство Магнитогорска выделено в особую единицу.

Считаю, что «Востокосталь» должна иметь наблюдение и надзор за постройкой города, который неразрывно связан с заводом, так как режим завода будет отзываться на жизни города, технические учебные заведения будут также связующим звеном между заводом и городом.

На строительстве начальник такового должен не только быть в курсе работ на постройке города, но также санкционировать все основные, принципиально важные установки.

VII. Металлургические цеха Магнитогорского завода.

Вредительство в этом вопросе заключалось в том, что в доменном цехе проектировались вначале доменные печи с малой производительностью, но в Америке этот вопрос был перерешен и по проекту Мак-Ки, который в доменном деле является достаточным специалистом, дана установка на выплавку в 1000 тонн для каждой доменной печи.

По мартеновскому и бессемеровскому процессам Магнитогорского завода велись бесконечные споры. Горный отдел Магнитостроя дал неверные данные о фосфоре в рудах. В Америки фирма Мак-Ки, базируясь на привезенных нами материалах, начала проектировать в первую очередь бессемеровский передел чугуна в сталь; затем, в итоге переписки с Москвой, бессемеровское проектирование было остановлено и начато мартеновское. Кроме этого спора продолжался спор, какого типа устанавливать мартеновскую фабрику (немецкого или американского), в результате чего проект Мартеновского цеха отличался от проекта Кузнецкого завода и от стандарта, который разработан был в Гипромезе (разница главным образом заключалась в пролете разливочного отделения), но в итоге использовать указанные проекты нельзя было, так как надо было перепроектировать все здание. При опоздании проектирования мартеновского цеха у фирмы Мак-Ки вопрос этот был разрешен таким образом, чтобы использовать проект Гипромеза.

В прокатном цехе, после провала проектирования у фирмы Мак-Ки, после долгих споров решено было остановиться на едином прокатном цехе (у Мак-Ки вся прокатка была расположена в двух отдельных цехах).

По проектированию и строительству металлургических цехов Магнитогорского завода необходимо «Востокостали» и управлению Магнитостроя принять следующие мероприятия:

1) По доменному цеху: а) форсировать все заказы на металлические конструкции,

б) на оборудование по имеющимся спецификациям, в) форсировать заказ на огнеупорный кирпич, который до ноября 1930 г. не был «Востокосталью» заказан; г) заказать котлы и паропроводы, как я уже выше говорил, для воздуходувной станции доменного цеха; д) решить вопрос о системе очистки доменного газа (считаю, что для первых доменных печей надо поставить очистку тейзенами, так как электростатическая не получила еще широкого применения, американская доменная техника совсем ее не знает; е) строительством Магнитостроя должен быть срочно приглашен крупный специалист по доменному делу с строительной практикой постройки доменных печей. До сих пор Магнитострой пользовался временным консультанством профессора И. А. СОКОЛОВА, доменным же отделом заведовал молодой, совершенно неопытный инженер, никогда не работавший на крупных доменных печах; ж) Магнитостроем и Востокосталью должны быть поставлены опыты (длительные) выплавки чугуна на Магнитогорской руде на Н[ижне]-Салдинском заводе. Опыты эти должны быть поставлены в особые условия и возглавляться лицом, не заинтересованным в результатах, т. е. не магнитогорцем. Представитель Магнитостроя должен участвовать в этой работе в качестве контролера.

2) По мартеновскому и бессемеровскому производствам:

а) Принимая для первой очереди мартеновский передел, необходимо Магнитострою и Востокостали вопрос о возможности бессемеровского процесса форсировать, выясняя безфосфористость Кузнецких и Карагандинских углей (как мной указано в разделе топлива) и проводя работы по выяснению безфосфористых районов магнитогорского месторождения и результатов обогащения руд. Чтобы этот вопрос не заглох среди других крупных вопросов, необходимо выделить для этой проблемы отдельного товарища, так как среди технического персонала строительства это дело не пользуется вниманием и должным сочувствием. Бессемеровский процесс дает меньшие капитальные затраты сравнительно с мартенованием, и постройка бессемеровской фабрики занимает меньше времени.

б) В смысле проектирования мартеновской фабрики необходимо использовать часть проектных материалов, имеющихся уже у Кузнецкстроя, так как мощность печей у него одинакова с Магнитостроем.

в) В октябре 1930 г. был решен вопрос использовать для Магнитостроя проект (стандартный) Гипромеза. Необходимо в этом деле проявить больше согласованности и уступчивости со стороны технического персонала Магнитостроя, который до ноября 1930 г. проявлял ненужное и вредное упрямство. Время споров и дискуссий, которые можно вести бесконечно, надо мартеновцам прекратить.

г) Форсировать заказы на металлические конструкции здания и печей, краны, ковши и другое оборудование, форсируя составление необходимых спецификаций. Часть спецификаций можно использовать у Кузнецкстроя.

Считаю, что в мартеновском строительстве обоих заводов с целью экономии в работе необходимо провести самое тесное кооперирование Магнитостроя и Кузнецкстроя.

д) Форсировать заказ на огнеупорный кирпич для мартеновской фабрики.

е) Магнитострой должен решить вопрос о месте постройки мартеновской фабрики первой очереди в связи с исследованием грунтовых вод на площадке.

3) По прокатному производству:

а) форсировать проектирование первой очереди прокатного производства Магнитостроя в Германии.

б) Форсировать размещение заказов на прокатное оборудование, расчленив его на импортное и союзное.

в) Необходимо для такого крупнейшего прокатного цеха, какой будет в Магнитогорске, срочно иметь ответственное и технически грамотное лицо. До последнего времени прокатчик Магнитостроя (Н. Н. ШАДРИН) был переведен в Востокосталь, а прокатчик Востокостали (тов. ЗАРОЩИНСКИЙ) в конце октября 1930 г. при переговорах со мной о переходе на Магнитострой заявил, что он на эту работу не пойдет. Считаю, что вопрос этот имеет большую важность и срочность, так как задачи по заказам оборудования, строительства цеха, монтажа и пуска цеха в эксплоатацию чрезвычайно сложны и ответственны.

г) Вопрос с питанием валками Магнитогорского завода, затронутый мной в разделе четвертом (задания для завода), необходимо срочно поставить и решить, так как парк валков придется создавать также срочно.

д) Вопросы прокатного производства (оборудование нагревательных колодцев, нагревательных печей, кранов, оборудование отделения стрипперов) необходимо кооперировать с Кузнецкстроем, поскольку у последнего вопросы эти разработаны.

VIII. Водоснабжение завода.

Вредительство в этом вопросе заключалось в том, что в Магнитострое к этому делу не было проявлено серьезного отношения. Водоканал строй, которому была поручена разработка вопроса, затягивал решение, часто по вине Магнитостроя, который не давал необходимых для проектировки данных.

Магнитострою и Востокостали необходимо провести следующие мероприятия:

Проанализировать все имеющиеся подсчеты потребления воды заводом, городом и другими потребителями, которые будут находиться в районе завода (в том числе совхозы, которые будут обслуживать Магнитогорск).

Выяснить, хватит ли резервуара магнитогорского пруда для указанных выше целей. Если нет, то необходимо поставить вопрос о постройке в будущем второго (верхнего) пруда, произведя для этого исследовательские работы.

Выяснить вопрос о питьевой воде и способе ее очистки. В октябре 1930 г. на Магнитострое мне говорили, что этот вопрос окончательного решения не получил.

До октября 1930 г. не было проекта главной насосной станции на берегу пруда. Необходимо с строительством станции и заказом оборудования для нее спешить, иначе электростанция и завод останутся без воды.

IX. Огнеупорные цеха Магнитогорского завода.

Вредительство в этом вопросе заключалось в том, что как проектирование, так и заказы велись Магнитостроем бессистемно и лицом, совершенно не соответствующим своему назначению. Необходимо форсировать проектирование и строительство шамотного и динасового цехов. В этом вопросе в течение года велась ненужная переписка между Востокосталью и комиссией в Америк[е] на тему, кто должен проектировать огнеупорные цеха, несмотря на то, что председатель комиссии в Америке известил строительство, что фирма Мак-Ки проекта делать не будет.

Мне известно было, что Магнитострой обращался к немецкой фирме, чтобы она взяла проектирование огнеупорных цехов, но какая фирма и что из этого обращения получилось, не знаю.

X. Вспомогательные цеха Магнитогорского завода.

Вредительство в этом вопросе заключалось в том, что проектирование в Уралгипромезе и Магнитострое велось по этим цехам (Механический цех, Литейная № 1, Литейная для отливки изложниц, Модельная, Деревообделочная, Кузница, Электроремонтная, заводский магазин) бессистемно и неквалифицированными работниками. Эти цеха должны были быть построены в первую очередь с расчетом, чтобы они явились подсобными во время строительства.

Фирма Мак-Ки запоздала с проектами вспомогательных цехов и дала первый цех (Механический) совершенно без всяких технических расчетов, как обычно дают американские фирмы (согласно американской практике).

Магнитострою и Востокостали необходимо:

Подвергнуть рассмотрению американские проекты с точки зрения их технологической приемлемости и строительной целесообразности.

Если нет проектов из Америки, для ускорения работы использовать готовые уже проекты Кузнецкстроя или других заводов (южных) таких мастерских, как Механическая, кузница, литейные.

Механический цех, Кузнечный и Литейные необходимо строить немедленно. Начать подготовительные работы (копку котлованов) сейчас, чтобы с начала строительного сезона развернуть форсированно работы.

«Востокосталь» должна форсировать размещение заказов на оборудование вспомогательных цехов (главным образом на различные станки), проверив особенно тщательно американские спецификации и сравнив их с кузнецкими.

XI. В связи с создавшимся положением с проектированием (его расчленением: Доменный цех в Америке, Мартен в СССР и прокатка в Германии) в конце октября 1930 г. возник еще вопрос об общей увязке проектирования, об изменении генерального плана завода, так как ситуация прокатного цеха изменилась (вместо двух цехов, как намечено было у Мак-Ки, «Востокосталь» приняла проект расположения всего прокатного производства в одном цехе). В зависимости от изменения прокатного цеха несколько меняется и расположение сталеделательных цехов. При изменении генерального плана должно измениться и все кровообращение завода: железнодорожная внутренняя связь, водоснабжение, канализация, распределение пара, электросвязь. В первую очередь, должен быть поставлен вопрос в генеральном плане завода в смысле окончательной увязки цехов и внутреннего транспорта. В октябре 1930 г., как я уже сказал, этот вопрос был поставлен. Если он не проведен в жизнь, то Магнитострой и Востокосталь должны срочно сделать это дело. Я считаю, этот вопрос должен разрабатываться в небольшом бюро, возглавляемом помощником главного инженера, в него должны войти (1 или 2) работника, достаточно знающие внутризаводской транспорт. Бюро это предполагалось образовать в Москве, где быстрее можно найти работников и где скорее могут быть разрешены вопросы размещения на ситуационном плане цехов и мастерских заводов. В Москве же предполагалась увязка всех технических вопросов в связи с разбивкой проектирования в разных пунктах, а также техническая консультация при размещении заказов «Востокосталью», так как последняя в своем отделе заказов не располагает грамотным техническим персоналом и так как приходится часто изменять данные, указанные в спецификациях.

Считаю, что такая общетехническая ячейка должна существовать при главном инженере, учитывая вышеуказанное обстоятельство, так как вопросов общей увязки, общего координирования будет чрезвычайно много и они будут иметь особую срочность. Ввиду расчленения проектирования (как это было в октябре 1930 г.) при общетехническом бюро у главного инженера должен быть и небольшой проектировочный отдел, где должны рассматриваться и приниматься все поступающие на строительство проекты и составляться проекты обще-заводских устройств (железно-дорожное хозяйство, канализация пара, воды, электротока), если они не переданы для исполнения какой[-]нибудь проектировочной организации. В случае исполнения их на стороне, проектировочный отдел при главном инженере рассматривает и утверждает их в процессе работы (а это потребуется), вносит в них соответствующие изменения.

Указанная организация общетехнического и проектировочного характера при главном инженере только на время составления генерального плана завода и увязки главных вопросов проектирования основных цехов работает первое время в Москве при «Востокостали», затем она должна работать на месте строительства.

XII. Организационный вопрос Магнитостроя.

Магнитогорское строительство (завод, рудник, город) по своему масштабу, сложности и особенно темпам не имеет прецедента в мировой промышленной практике. Американские фирмы и отдельные американские инженеры не верят в принятый нами срок строительства даже в условиях Америки[,] и только отдельные объекты строительств (плотина на Магнитогорском заводе построена в 100 дней) заставляют иностранцев (мистера Мак-Ки, который приезжал в октябре в СССР и был в Магнитострое) менять мнение о наших темпах.

Все же факт грандиозности строительства остается и при организационных формах, которые должны быть на постройке, никогда этого упускать нельзя.

При организации управления строительством должна быть проведена децентрализация работы, так как отдельные части строительства являются слишком крупными и специальными единицами. Таких участков я намечаю двенадцать на Магнитострое: 1) город, 2) горное хозяйство и разведки, 3) коксовальный завод, 4) доменный цех, 5) сталеделательные цеха, 6) прокатный цех, 7) постоянные вспомогательные цеха, 8) электроцентраль комбината, 9) электрофикация комбината, 10) водоснабжение и канализация завода, рудника и города, 11) транспорт комбината и 12) огнеупорные цеха завода.

Также в отдельную единицу выделяются на время строительства подсобные, общие для всего строительства, предприятия (карьеры строительных материалов, кирпичные заводы, лесопилка и временные мастерские).

Эти отдельные участки строительства должны управляться самостоятельно и начальник строительства только координирует и направляет работу отдельных частей, увязывая их с общей линией строительства.

Для каждого самостоятельного директора и его технического помощника отдельного участка вырабатывается положение, где четко очерчены права, обязанности и ответственность каждого. В схеме организации управления строительством должно быть отведено должное место главному инженеру, чтобы последний действительно отвечал своему назначению, т. е. отвечал бы за всю техническую работу на строительстве.

Главный инженер должен являться помощником начальника Магнитостроя, увязывая все технические вопросы, не исключая и строительных. Главный строитель является помощником главного инженера, иначе распыляется всякая ответственность. У главного строителя имеются крупные производители строительных работ на указанных выше отдельных участках строительства; производители работ имеют полный контакт и увязку в работе с директорами и техническими руководителями, работающими на отдельных участках.

К вопросам организации относится вопрос правильного использования технического персонала, присланного фирмой Мак-Ки согласно договора, который заключен с фирмой в марте 1930 г. Фирма Мак-Ки, кроме проектирования, обязана руководить строительством на месте постройки через командируемых инженеров и техников. В мае 1930 г. фирма Мак-Ки прислала на Магнитострой первую партию технического персонала во главе с мистером Мак-Муррей, которого фирма наметила во главу американской технической группы. Первая группа американцев состояла из 10 человек.

Мак-Муррей, согласно договора, должен быть начальником строительного отдела Магнитостроя и за полной ответственностью фирмы должен был руководить строительством. Конечно, ответственность фирмы, как и во всех иностранных договорах, была проблематичная, так как материальной ответственности фирма не несла. Остальные инженеры должны были, согласно договора, возглавлять работу на отдельных участках; у американского инженера должен быть в качестве помощника наш инженер, также намечался и партийный работник.

До ноября 1930 г. ни Мак-Муррей, ни другие американские инженеры совершенно не были использованы в строительстве, ни согласно договора, заключенного с фирмой, ни по существу всей работы.

Вся американская группа (в августе приехала вторая партия американских инженеров), как мне говорили на строительстве в начале (1-4) октября 1930 г., принимала участие в лучшем случае в качестве консультантов. Часть инженеров, присланных фирмой, оказалась несостоятельной (двух за пьянство отправили обратно в Америку).

Американские специалисты получают крупные оклады (Мак- Муррей — 20.000 долларов в год).

Необходимо Магнитострою и «Востокостали» этот вопрос срочно обсудить и решить его в смысле правильного и продуктивного использования иностранных специалистов, получив от них полную отдачу.

Строительство до ноября 1930 г. не получило никакой сметы на строительство завода и рудника, не считая небольшой колонки цифр, которые ни коим образом нельзя считать хотя бы сметными соображениями.

Магнитострою и «Востокостали» необходимо организовать сметный отдел на строительстве, так как дальше продолжать работу, не имея сметы, невозможно.

Записано собственноручно.

Инженер Вит [алий] Гассельблат

Допросил:

Уполномоченный 1 Отделения ЭКУ ОГПУ Майоров

Д. 356. Л. 110-134. Машинописный подлинник, подписи на Л. 134 — автографы. Эти и другие показания В. А. Гассельблата (док. № 356-23) были направлены председателем ОГПУ В. Р. Менжинским в ЦК ВКП(б) на имя И. В. Сталина 12 февраля 1931 г. вместе со «Справкой о ликвидированных контрреволюционных организациях на Урале» (док. № 356-26). Сопроводительную записку за подписью В. Р. Менжинского — см. док. М 356-25 (18659).

За рубежом:

29 января 1931 управляющие Банка США были преданы суду (2100).

Авиапромышленность:

30 января 1931 г. был первый полет летающей лодки МДР-2 (АНТ-8) (6395). Летал С.Т.Рыбальчук, л, который до этого облетывал лодки Д.П.Г. - МДР-1, МР-3, МР-5 (7610, 33).

30 января в 1931 году первый полет летающей лодки «МДР-2» («АНТ-8»), экипаж С.Т.Рыбальчука. «МДР-2» - однолодочный морской дальний разведчик, первый цельнометаллический гидросамолет. Два двигателя у него были расположены на стойках на крыле, имели толкающие винты. В серии самолет не строился (15025).

30 января 1931 в Севастополе состоялись сдаточные (заводские) испытания МДР-2 (АНТ-8) в течение 3 час. 47 мин. (1017,212).

По другим данным 30 января 1931 состоялся первый вылет МДР-2 (АНТ-8) А.Н.Т. (92,355) и летал С.Т.Рыбальчук (1852,48).

30 января 1931 г. самолет АНТ-8 после испытаний на рулежку пошел первый раз в воздух. Заводские испытания продолжались всего 3 час. 47 мин., после чего самолет был предъявлен на гос. испытания.

Гос. испытания были произведены для двух нагрузок:

1. Нагрузка согласно ТУ в 2105 кг и

2. нагрузка увеличенная в 2360 кг.

Все гос. испытания удалось провести в 11 полетных дней.

Заключение о самолете МДР-2

На основании приказа НВВС N 6/1 произведены испытания самолета МДР-2.

Вывод

По полученным летным данным самолет МДР-2 примерно равен самолету ДВ с данной нагрузкой.

Размещение вооружения, снаряжения и действие ими лучше, нежели на самолете ДВ (3279).

Авиапромышленность:

30 января 1931 г. на базе Всесоюзному объединению морского транспорта в составе НКПС постановлением ЦИК и СНК СССР был создан общесоюзный Наркомат водного транспорта (Наркомвод) (3898).

Армия:

К 30 января 1931 г. на военскладах и в учебных заведениях РККА имелось танков типа «Б» - 44 шт. (из которых 9 шт. снятые с вооружения), типа «С» - 12 шт. (все сняты с вооружения), «Русский «Рено» - 15 шт. (все сняты с вооружения), французский «Рено» - 13 шт. (все сняты с вооружения) (10733,58).

На 30 января 1931 г., согласно «Справке о наличии танков старых систем», в РККА имелось следующее количество машин периода Гражданской войны:

«Рикардо»:

1. Отдельный учебный танковый полк 12 шт.,

2. Склад №37 - 28 (из них 6 на ходу),

3. Бронекомандные курсы -1шт.,

4. Военно-техническая академия -1шт.,

5. Орловская танковая школа - 1шт.,

6. Научно-испытательный полигон - 1 шт.

Всего 44 шт. (из них 9 шт. по Постановлению РВС с вооружения сняты).

Примечание. Из числа «Рикардо», находящихся на складе, необходимо выдать 5 шт. полигонам и частям.

«Тейлор»:

1. Склад №37 -8 шт.,

2. Военно-техническая академия - 1 шт.,

3. Орловская танковая школа - 1 шт.,

4. Бронекомандные курсы - 1 шт.,

5. 11-я авиабригада - 1 шт.

Всего 12 шт.(с вооружения сняты).

Примечание. Из числа «Тейлор», находящихся на складе №37 необходимо выдать 8 шт. полигонам и частям.

«Рено»-русский:

1. Бронекомандные курсы - 1 шт.,

2. Гражданские ВУЗы -9 шт.,

3. 2-й танковый полк - 1шт.,

4. Военно-техническая академия - 2 шт.,

5. Орловская танковая школа - 1 шт.,

6. ВЭО ЦЛПС. - 1 шт.

Всего 15 шт. (с вооружения сняты).

«Рено» - французский:

1. Гражданские ВУЗы - 1шт.,

2. Орловская танковая школа -1шт.,

3. Осоавиахим -5 шт.,

4.11-я авиабригада - 1 шт.,

5. Научно-испытательный полигон - 1шт.,

6. Склад №37 - 3 шт. (из них один для обучения начсостава).

Всего 13 шт. (с вооружения сняты).

Примечание. Из 3 шт. «Рено» французский, находящихся на складе, необходимо выдать полигонам и частям - 2 шт.» (17731).

К 30 января 1931 года все «Рено-русские» были сняты с вооружения и распределены по училищам в качестве наглядных пособий (17714)

За рубежом:

30 января в 1931 году прототип «Bre.391T» впервые поднялся в воздух. Летал недолго и 3 июля разбился.

Прототип «Bre.391T» имел цельнометаллический фюзеляж. Трёхмоторный полутораплан классической схемы смешанной конструкции. Фюзеляж - прямоугольного сечения. Каркас металлический. Обшивка передней части дюралевая, остальная полотняная. Впереди моторный отсек, двигатель закрыт капотом «NACA». Далее закрытая 2-х местная пилотская кабина. За ней 10-местный пассажирский салон. По два кресла в ряду, между ними проход. Крыло - прямоугольное. Каркас металлический. Обшивка гладкая дюралевая. Двигатель - три поршневых двигателя, один установлен в носу, два на нижнем крыле: «Gnôme Rhône» «5Kd» «Titan» - 238 л.с./ 176 кВт - звёздообразный («Bre.391T»); «Hispano-Suiza» «9Qc» - 300 л.с./ 224 кВт - (Bre.392T) винт двухлопастный цельнометаллический. Оперение - однокилевое с двумя стабилизаторами. Шасси - двухстоечное с хвостовым колесом. По одному колесу на каждой стойке. Колёса покрыты обтекателями. Лишь третий прототип – «Bre.393T» («F-ANEH») с двигателем «Gnôme Rhône» «7Kd» «Titan Major» - 350 л.с./ 257 кВт – звёздообразный, получился конструктивно удачным. Металлическую обшивку фюзеляжа заменили на полотняную, переделали межкрыльевые подкосы, установили хвостовое колесо и обтекатели на колёса главных стоек шасси (15025).

Авиапромышленность:

31 января 1931 г. ЦАГИ запросил из НИИ ВВС истребитель И-4, на котором предполагалось произвести все необходимые усовершенствования и изменения. Был выделен И-4 (зав. №1502), который по причине заметного износа участвовал лишь в наземных опытах и отработках системы. Для практических полетов использовались другие машины: два достаточно новых серийных И-4 — №1651 и №1655, и ТБ-1 №651.

Изменения, вносимые в конструкцию самолетов, произвели в основном на ТБ-1. На крыле бомбардировщика для установки истребителей с каждой стороны оборудовали по три пирамиды. Две передние пирамиды, на которых закреплялись шасси И-4, были установлены по оси переднего лонжерона ТБ-1. Каждая пирамида имела специальный фасонный ложемент (замок), в который входил соответствующий элемент, оборудованный на шасси истребителя. Третья пирамида с расцепляющим замком поддерживала фюзеляж И-4 в районе его 3-й силовой рамы. Так как истребители устанавливались вблизи диска вращающегося воздушного винта бомбардировщика (продольная ось И-4 проходила на расстоянии 307 мм от оси разъема крыла ТБ-1 по направлению к продольной оси последнего) небольшое нижнее крыло на них было снято. Закатывались истребители на крыло самолета-носителя по специальному помосту (рампе), снабженному деревянными желобами.

Первое испытание системы «Самолет-звено-1» (СЗ-1) состоялось 3 декабря 1931 года на аэродроме 17-й авиабригады в подмосковном Монино. Первым делом при стоянке на земле были запущены и прогреты двигатели обоих истребителей И-4, после чего аэродромная команда по наклонной рампе закатила их на крыло ТБ-1. После соединения всех систем и последующей их тщательной проверки начались пробежки по аэродрому на различных режимах работы двигателей. В 14 часов 30 минут был произведен первый взлет СЗ-1, стартовый вес которого составил 8180 кг (ТБ-1 5640 кг + 2 И-4 2x1270 кг). В ТБ-1 на левом командирском кресле находился летчик Адам Залевский, Андрей Шарапов занимал правое сидение носителя, конструктор Вахмистров — в 1-м люке кормовых стрелков, инженер Морозов - во 2-м люке. Левым И-4 управлял летчик Валерий Чкалов, правым— Александр Анисимов. Взлет СЗ-1 с аэродрома произошел на скорости 140 км/ч без осложнений. Адам Залевский вибраций и излишних давлений на органы управления при выполнении старта и наборе высоты не отметил. На высоте 1000 м при скорости 160 км/ч был произведен первый отрыв самолетов от носителя. При этом И-4 Анисимова отцепился с поднятым хвостом, не имея достаточной подъемной силы, поэтому соскочил с пирамид, ударился колесом о 3-й лонжерон крыла ТБ-1 и пробил гофрированную обшивку. Воздушный винт истребителя в ходе этого нештатного отцепления задел пирамиду крепления, в результате чего лопасть винта и сама пирамида оказались повреждены. Тем не менее эта небольшая неприятность не помешала благополучному завершению эксперимента — все три самолета успешно приземлились на Монинском аэродроме (12295).

31 января 1931 г. ЦАГИ запросил из НИИ ВВС истребитель И-4, на котором предполагалось произвести все необходимые усовершенствования и изменения. Был выделен И-4 (зав. №1502), который по причине заметного износа планера участвовал лишь в наземных опытах и отработках системы. Для практических полетов использовались другие летающие машины: два достаточно новых серийных И-4 (№1651 и №1655) и ТБ-1 №651.

Изменения, вносимые в конструкцию самолетов, произвели в основном на ТБ-1. На крыле бомбардировщика для установки истребителей с каждой стороны оборудовали по три пирамиды. Две передние пирамиды, на которых закреплялись шасси И-4, были установлены по оси переднего лонжерона ТБ-1. Каждая пирамида имела специальный фасонный ложемент (замок), в который входил соответствующий элемент, установленный на шасси истребителя. Третья пирамида с расцепляющим замком поддерживала фюзеляж И-4 в районе его 3-й силовой рамы. Так как истребители устанавливались вблизи диска вращающегося воздушного винта бомбардировщика (продольная ось И-4 проходила на расстоянии 307 мм от оси разъема крыла ТБ-1 по направлению к продольной оси последнего), небольшое нижнее крыло на них было снято (20345).

С 31 января по 6 марта 1931 И.В.Михеев с механиком В.И.Монаховым на АНТ-9 выполнил перелет из Москвы в Обдорск и обратно для вывозки пушнины (272,376).

31 января 1931 г. С.П. Королев вместе с С.Н. Люшиным и Н. Малиновским (фамилия названа предположительно) завершил проект нового планера с размахом крыла 30 м. На выбор конструктивных характеристик этого планера оказали влияние сведения о выдающихся достижениях австрийского планериста Кронфельда, установившего мировой рекорд дальности полета (161 км) на планере "Австрия", созданном австрийским конструктором Киннером. Планер "Австрия" называли чудом конструкторской мысли. Отличительной его особенностью был размах крыла — 30 м.

В конструкции нового планера-парителя отчетливо просматривалось стремление превзойти показатели знаменитого австрийского планера. Равенство размахов облегчало сравнение этих двух планеров. Значение качества австрийского планера было 28,4, планера-парителя — 33,3. При конструировании любого планера важно было добиваться как можно меньшей скорости снижения аппарата. Достижению этой цели подчиняется выбор его конструктивных параметров: размаха, профиля крыла, удлинения. Лучший советский планер того периода "Город Ленина" (конструктор О.К. Антонов) имел скорость снижения 0,68 м/с, планер "Австрия" (расчетные данные О.К. Антонова) — 0,68 м/с, а планер-паритель — 0,423 м/с (по расчетным данным).

Удлинение и площадь крыла у "Австрии" (26,1; 34,97 м2) и планера-парителя (26; 34,4 м2) были примерно одинаковыми. Однако вес парителя был заметно больше (385 кг против 263 кг у "Австрии"). Отчасти это объяснялось тем, что австрийские планеры, как и немецкие, рассчитывались на 6-кратный запас прочности, а наши — на 7-кратный. 23 марта 1931 г. видные авиационные специалисты С.В. Ильюшин и Б.Н. Юрьев рекомендовали новый планер-паритель (основной вариант) к реализации. Его постройка была отложена до пуска планерного завода, но так и не состоялась. Одновременно авторы представили дополнительный вариант планера такого же класса с несколько измененными данными.

Конструктивные данные планера-парителя:

| Размах, м Несущая поверхность, м2 Удлинение Вес, кг в полете конструкции Нагрузка на крыло, кг/м2 Показатель летучести Максимальное качество Минимальная скорость снижения, м/с Скорость, м/с горизонтального полета посадочная | Основной вариант 30 34,4 26 475 385 14 0,54 33,3 0,423 14 11 | Дополнительный вариант 26,6 34,4 20,6 430 340 12,5 0,6 29,7 0,456 16 12 |
| --- | --- | --- |

(10676).

31 января 1931 был завершен предварительный проект экспериментального парителя (см. Приложение 1). Авторы: СПК, С.Н. Люшин, Н.М.... [подпись неразборчива]. Заключение С.В. Ильюшина и Б.Н. Юрьева: "Планер одобрить. Постройку отложить до начала работы планерного завода 22.111 1931 г." (АМЖ, ф. 5300, № 7) (10676).

Другие оборонные отрасли:

31 января/1 февраля 1931

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 82 лист 30

ГН/ГХ 31.1.31

Секретно.

Экз. № 1

31/1 февраля 1931 г.

№ 208/135с

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ И МОТОРИЗАЦИИ РККА

Сообщаю, что 24.XII.30 г. 2 машины Кристи ушли на Новороссийск английским пароходом и в ближайшие дни будут в Москве.

Опоздание поставки, против срока, предусмотренного договором, объясняется тем, что фирма находилась в затруднительном финансовом положении и не могла своевременно платить за материалы, рабочую силу и т.д., кроме того, фирма изготовляет кроме нашего заказа еще две машины: одну для Американского Военного Министерства и одну для Польши; принимая также во внимание наше общее политическое положение в Америке – нельзя было формально подходить к взаимным обязательствам по договору.

Подробный технический отчет привезет т. Тоскин, наблюдавший за выполнением заказа. Краткие же данные прилагаются.

По договору мы можем требовать или приезда самого Кристи или техника водителя Андерсона; прошу сообщить считаете ли Вы необходимым приезд одного из них и в положительном случае желательное время их приезда.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НКВМ ПРИ НКТОРГЕ СССР подпись (ГИТТИС)

КОНСУЛЬТАНТ подпись (НЕЛИДОВ)

Приложение на "3" лист.

Отп. 2 экз.

№ 1 – УММ

№ 2 – в д.

РГВА Фонд 31811 Опись 2 Дело 82 лист 31 – 33

ГН/ГХ 31.1.31

Копия

МАШИНЫ:

В основном построены по спецификации и если проследить спецификацию Кристи по пунктам, то выполнение ее рисуется в следующем виде:

Пункт 1 – выполнен.

Пункт 2 – выполнен.

Пункт 3 – ширина танка больше указанной в спецификации на 37 см. (по спецификации 1,87 мт. выполнено 2,20 мт.).

Пункт 4 – не известно, т.к. нет башни, высота без башни 1,68 мт. и приблизительно с башней 2,38 мт.

Пункт 5 – вес на гусеницах с горючим, смазкой и водой, но без амуниции, боеприпасов, башни и команды приблизительно 8000 клгр, без гусениц приблизительно 7000 клгр.

Пункт 6 – удельное давление 0,52 клгр/см. при погружении 100 мм если полагать что нагрузка распределена равномерно на всю гусеницу, если же принимать, что нагрузка передается через 8 колес на 8 звеньев, то удельно давление достигает 2 клгр/см (последнее наиболее соответствует действительности); удельное давление при движении на колесах 7,4 клгр/см максим. д/ведущих колес.

Пункт 7 – Число скоростей соответствует спецификации; расчетные скорости – I – 7,2; II – 13,9; III – 27,2; IV – 52,3 на гусеницах и на колесах: I – 10,15; II – 19,6; III – 38,4; IV – 73,7.

Пункт 8 – Частично не выполнен; вместо задней и верхней брони поставлено 8 – 10 мм сталь; окно водителя не забронировано; передняя броня 14 мм, боковая 12 мм, передняя броня в углах сварена, боковая прикреплена болтами.

Пункт 9 – Соответствует спецификации.

Пункт 10 – Соответствует спецификации.

Пункт 11 – Гусеницы соответствуют спецификации, но 27 звеньев гусеницы (из них добавочных 16) имеют втулки и проушины на 0,007" больше нормы, количество втулок на указанные звенья Кристи дает дополнительно; крепление гусениц, когда они не в употреблении не удовлетворительно, соответствующая сумма с Кристи вычтена.

Пункт 12 – Не проверено.

Пункт 13 – размещение водителя соответствует спецификации, поле зрения водителя неизвестно в виду того, что не закончена амбразура водителя.

Пункт 14 – Стреляющий размещен за водителем, устойчивость при стрельбе не выяснена, но думаю, что она будет удовлетворительна.

Пункт 15 – Машинное отделение расположено согласно спецификации, но к карбюраторам подобраться из машинного отделенья нельзя, необходимо снимать верхнюю плиту.

Пункт 16 – а) тонкая разборная алюминиевая перегородка от удушливых газов не защищает, за машинным отделением наблюдать (через отверстие 7×10 см с заслонкой) трудно;

б) резиновых буферов нет;

в) место для одного водителя и одного стреляющего соответствует спецификации, башни нет, но место для башни соответствующего диаметра, причем горизонтальная проекция его захватывает машинную переборку на 4 см.

г) проверить нельзя т.к. помещение для команды не оборудовано.

д) отверстий нет;

е) соответствует чертежу

ж) дверей нет, в передней броне имеется окно для водителя, пролезть в которое трудно;

Пункт 17 – Не выполнен, щелей нет.

Пункт 18 – Мотор согласно спецификации, но сколько мотор проработал до постановки его на машину установить точно не удалось. Кристи заявляет, что мотор в эксплоатации не был, подача горючего принудительная, обеспечивает при всех уклонах;

а) выполнен;

б) резервуар для масла обеспечивает работу на 4 часа при полной нагрузке

в) соответствует

г) не проверена, теоретически при жаркой погоде система охлаждения будет неудовлетворительной, во время испытаний температура воды в радиаторе не поднималась выше 70° при наружной температуре в 10°.

д) регулятора нет.

е) соответствует спецификации

ж) 1. соответствует спецификации

2. соответствует спецификации

3. соответствует спецификации

4. не поставлен, но указатель температуры с полным приводом прилагается к машине, за установку вычтены деньги.

5. не установлен, но приложены 2 спидометра с полным приводом.

з) фильтр для горючего поставлен в баке.

и) указатель количества горючего в баке не имеется.

Пункт 19 – Соответствует спецификации.

Пункт 20 – башни нет.

Пункт 21 – Гнезд нет.

Пункт 22 – соответствует.

Пункт 23 – вместо крюков 2 петли спереди и сзади, причем передняя петля выступает за гусеницы, что мешает преодолению вертикальных препятствий;

Пункт 24 – Не проверено, ввиду того, что не было места для укладки гусениц;

Пункт 25 – Конструкция корпуса позволяет преодолеть брод в 3 фута.

Пункт 26 – Для проверки этого пункта был насыпан холм земли с подъемом 23° и 35° приблизительно, преодоление склона в 23° без затруднений и на подъеме в 35°, в виду того, что земля была рыхлая, гусеницы на середине подъема забуксовали и танк скатился вниз, другого подобного склона с твердым грунтом не было, поэтому проверить не удалось.

Пункт 27 – Управление производится одним человеком при всех условиях:

а) разворачивание на гусеницах удовлетворяет спецификации

б) разворачивание на колесах на дороге значительно уступает нашим требованиям, наименьший радиус поворота 8,5 метр.

Пункт 28 – Не проверено, но считаю, что этот пункт будет удовлетворен.

Пункт 29 – Специальных тормозов нет, выполненные тормоза обеспечивают остановку при 20 мил/час на ровной дороге на расстоянии 50 футов и застопоривание на подъем в 35°, причем в последнем случае требуется заменить поперечину рычага тормозной лентой, за это вычтена определенная сумма денег; при скорости в 60 мил/час застопоривание на расстоянии в 35 метр.

Пункт 30 – Электрооборудование монтировано на одной машине, к другой приложен комплект электрооборудования согласно спецификации.

Пункт 31 – К машинам приданы огнетушители, но крепление не сделано.

Пункт 32 – Не выполнено, т.к. крепить нечего.

Пункт 33 – Вместо защитной, окраска выполнена снаружи серой краской, а внутри белой.

Пункт 34 – Инструмент к обеим машинам придан только специальный, пневматического инструмента для смазки не имеется (за это вычтены деньги).

Пункт 35 – Не выполнен; из танка можно вынуть или двигатель с главным сцеплением, или коробку скоростей с обеими фрикционами и передачей на колеса.

Пункт 36 – Не выяснено.

Пункт 37 – Пока не заказно.

Пункт 38 – Испытания не производилось вследствие возражения Амторга, все же машины были опробованы на колесах в общей сложности 20 миль, причем максимальная скорость приблизительно 50 – 55 мил/час на ровной хорошей дороге; на гусеницах всего пройдено 10 миль, максимальная скорость на ровной местности 25 – 30 мил/час. Скорость на 10° подъеме не была проверена из-за отсутствия вблизи соответствующего рельефа.

В общем по машине нужно сказать, что мы безусловно получили последнюю и наиболее совершенную модель из сделанных Кристи и если она конструктивно окончательно не доработана – что безусловно так – то это значит, что на сегодня Кристи ничего большего дать не может. Американское Военное Министерство получает точно такую же модель.

ТЕХ-ПОМОЩЬ.

По техпомощи мы получаем все, что Кристи фактически мог дать, т.е. все те чертежи, которые у него были ко дню отгрузки машин. Это далеко от того, что предусмотрено договором, но, однако, надо полагать, что с материалами, которые сумел получить тов. Тоскин будет достаточно для восстановления конструкции. Все основные главные детали есть. В дальнейшем Кристи обещал, по мере того, как чертежи будут изготовляться, их нам давать.

Выполнение пар. 10 договора рисуется в следующем виде:

Пункт 10 – а, б, в, г) кальки и синьки сборочных и рабочих чертежей доставлены не полностью, а именно:

1) сборочных и установочных чертежей предъявлено 18, требуется 31 – однако недостает чертежей второстепенного характера;

2) рабочих чертежей предъявлено 169, требуется 265 (исключая детали механизмов, которые совсем еще не спроектированы) – недодано по сборочным – 40 %, по рабочим – 36,3 %, причем требуют замены или исправления по про предъявленным сборочным чертежам 77,7 %, по рабочим чертежам – 21, 3 %; на большинстве чертежей указан номер материала по стандарту А.Е. [на] специальные детали, как-то: рессоры, звенья, гусеницы, втулки, где и соединительные болты, спецификации нет.

д) фирмой инструкции по управлению и ходу не предъявлены;

е) производственных данных фирмой не предъявлено;

ж) чертежи имеют визу автора.

Не хватает следующих сборочных чертежей:

1) Сборочный чертеж вентилятора

2) Подвеска среднего поддерживающего колеса

3) Подвеска переднего колеса

4) Сборочный чертеж гусеницы (в 2 звена)

5) Сборочный и установочный чертеж башни

6) Сборочный и установочный чертеж укладки и боеприпасов

7) Сборочный и установочный чертеж окна водителя с механизмом для открывания и закрывания

8) Сборочный и установочный чертеж сидения водителя

9) Установочные чертежи радиаторов, масляного бака, топливного бака и батареи

10) Сборочные и установочные чертежи верхней и задней брони

11) Схема бензинопроводки

12) Схема электропроводки и установочные чертежи электроосвещения и стартера

13) Схема маслопроводки и водяных трубопроводов.

Производственных данных на вещи, которые Кристи заказывает на стороне он дать не может – т.к. ему их самому не дают. Амторг сейчас пытается получить информации по гусеницам и поддерживающим пружинам и др. нестандартным деталям.

От испытаний машин Амторг принужден был отказаться по соображениям общего порядка – ограничившись лишь небольшими пробегами у завода Кристи – в общей сложности сделано 20 миль на гусеницах и 20 миль на колесах. Вопрос об оформлении вывоза машин разрешился вполне благополучно и получено письмо Министерства Иностранных Дел, которое вместе с письмами фирмы вполне легализуют наш заказ Кристи.

Отп. 2 экз.

Верно: подпись консультанта Нелидова (19765).

Жизнь и внутренняя политика:

31 января 1931 вышел первый номер журнала "Знамя" (4962).

31 января 1931 "Ленинградская правда" сообщила о новой услуге абонентам телефонной сети города: с 9 часов утра до 9 вечера начала работу телефонная служба точного времени. Плата за пользование услугой составляла 50 копеек в месяц (10739).

За рубежом:

31 января в 1931 году на «Twin City Auto Show» был продемонстрирован Психограф – особое устройство, состоявшее из каски и подвижных стержней, размещенных так, чтобы производить измерение в 32 различных точках черепа. Устройство представляло собой попытку автоматизировать френологию (15026).

Авиапромышленность:

В конце января 1931 Цандер разработал в ИАМ, куда пришел 20 декабря 1930, "План, порядок и сроки работ по РД и смету по производству опытных работ по РД" (388,57).

Другие оборонные отрасли:

В конце января 1931 г. первый корпус танка с Ижорского завода на ХПЗ (акт приемки №1 от 28 января 1931 г.). В заключении по приемке говорилось: «Принимая во внимание, что присланный корпус первый, на котором должны выявиться все неполадки как на ГИЗ-е (Государственный Ижорский завод. — Прим. авт.), так и на ХПЗ, Комиссия считает возможным принять корпус №1 условно, но обратить самое серьезное внимание ГИЗ-а на строжайшее выполнение временных технических условий..." (12303).

Авиапромышленность:

Первые два ТШ-1 вывели на аэродром в январе 1931 (92,419) и испытали Ю.И.Пионтковский и Б.Л.Бухгольц и др. (437,129).

В январе 1931 года начались летные испытания ТШ-1, которые выполняли заводские летчики Б.Л. Бухгольц, Ю.И. Пионтковский, затем М.А. Волковойнов и другие летчики из НИИ ВВС. Испытания показали, что в принципе ТШ-1 отвечает своему назначению. Однако, из-за большого взлетного веса (около 4 т), разбег и пробег были очень велики. Угловатая бронекоробка ухудшала аэродинамику, самолет медленно набирал высоту. Сильно грелся под броней двигатель, а место для размещения радиатора было ограничено. По причине близости двигателя, находившегося под броней, в пилотской кабине было очень жарко. После 3-4-х посадок приходилось менять амортизаторы шасси. Вскоре была переделана система маслопитания, и решено было испробовать этиленгликолевое охлаждение. Для этого впервые в СССР были проведены соответствующие исследовательские работы и испытания. Охлаждение стало работать хорошо, но разъедались дюритовые рукава между цилиндрами, в других стыках и возникала течь. После недолгих поисков был найден другой сорт резины и утечки этиленгликоля прекратились (18393).

В январе 1931 г. первые два штурмовика ТШ-1 вывели на аэродром. Самолеты вели себя в воздухе нормально, хотя имелись трудности с системой охлаждения двигателя. Многие замечания к конструкции ТШ-1 учли в модификации ТШ-2 с БМВ-У1, после доводок рекомендованной к серийной постройке. При полетном весе 3225 кг самолет развивал у земли максимальную скорость 213,5 км/ч, на высоте 3000 м - 192 км/ч. В дальнейшем на нем предполагалось установить новые отечественные моторы М-18 и М-27. Всего выпущено около десяти ТШ-2 (10667).

В январе 1931 года начались летные испытания ТШ-1, которые выполняли заводские летчики Б.Л. Бухгольц, Ю.И. Пионтковский, затем М.А. Волковойнов и другие летчики из НИИ ВВС. Испытания показали, что в принципе ТШ-1 отвечает своему назначению. Однако, из-за большого взлетного веса (около 4 т), разбег и пробег были очень велики. Угловатая бронекоробка ухудшала аэродинамику, самолет медленно набирал высоту. Сильно грелся под броней двигатель, а место для размещения радиатора было ограничено. По причине близости двигателя, находившегося под броней, в пилотской кабине было очень жарко. После 3-4-х посадок приходилось менять амортизаторы шасси. Вскоре была переделана система маслопитания, и решено было испробовать этиленгликолевое охлаждение. Для этого впервые в СССР были проведены соответствующие исследовательские работы и испытания. Охлаждение стало работать хорошо, но разъедались дюритовые рукава между цилиндрами, в других стыках и возникала течь. После недолгих поисков был найден другой сорт резины и утечки этиленгликоля прекратились (15223).

Начиная с января 1931 г., судя по документам, работы по ТШ-1 резко замедлились, а вскоре и вовсе прекратились. Несмотря на большой объем изыскательской работы и значительные усилия конструкторов, облик ТШ-1 (и проект) не складывался. Мощности моторов, удельные весовые и прочностные характеристики брони и других конструкционных материалов того времени явно не соответствовали поставленной задаче. Поэтому трудности, встреченные конструкторами, казались непреодолимыми. Требовалось кардинально «уточнить» летно-боевые данные тяжелого штурмовика, что упиралось в необходимость корректировать утвержденную систему вооружений ВВС КА (21062).

В январе 1931 года был подготовлен отчет по испытаниям самолета ТШ-2.

Самолет ТШ-2, постройки ЦКБ мотор БМВ VI - 7,3 N 17010 - 500/730 НР. Винт Д=3,35 м Н-2,45 м.

Цель работы

Получение основных характеристик самолета, данного типа и накопление опыты для постройки следующих.

Основные данные и результаты

| Полетный вес | 3225 кг |
| --- | --- |
| Нагрузка (включая броню) | 1545 кг |
| Несущая поверхность | 48,53 м кв. |
| Нагрузка на м кв. | 66,5 кг/м кв. |
| Нагрузка на НР | 6,46/4,43 кг/НР |
| Максимальная скорость (с высотным газом) у земли | 213,5-1600 об/мин. |
| на 1000 м | 209,0-1560 -"- |
| на 3000 м | 192,0-1540 -"- |
| Время подъема на 3000 м (норм.обороты) | 24,0 мин. |
| Время виража | 17,0-17,5 сек. |
| Время восьмерки | 35 сек. |
| Разбег | 12-13 сек. - 160-180 м |
| Пробег | 18 сек. - 120-130 м |

Краткий вывод

1. Самолет в настоящем виде не может быть принят на вооружение частей ВВС.

2. Возвратить самолет в ЦКБ для доделки вооружения и прочих спецслужб.

Краткий журнал прохождения работ

Распоряжением зам. нач. УВВС испытание самолета производилось совместно с ЦКБ.

Испытание начато 2 ноября 1930 г.

Испытание окончено 26 декабря 1930 г.

Пребывание самолета в НИИ - 28 дней

Пребывание самолета в ЦКБ - 27 дней

Летных дней 10

Описание

Назначение самолета: двухместный бронированный штурмовик.

1. Краткое описание конструкции самолета

По схеме самолет - биплан с выносом верхнего крыла.

Глубина верхних и нижних плоскостей одинакова. Размах верхних плоскостей на 1200 мм больше нижних. Коробка планов с N образными стойками расчалена стальными лентами. Элероны имеются на верхних и нижних плоскостях.

Мотор и передняя часть фюзеляжа, включая сидение наблюдателя бронированы. Броня служит остовом фюзеляжа. Задняя часть фюзеляжа из стальных сваренных труб с расчалками. Плоскости имеют деревянные лонжероны. Покрытие всего самолета полотняное. Шасси из стальных труб. Амортизация из резиновых колец на передних ногах шасси. Костыль управляемый.

2. Винтомоторная группа.

Броня самолета служит основой моторной рамы.

На самолете имеется три бензиновых бака. 1-й центральный расположен в ногах летчика, закрыт броней.

2-а сбрасывающиеся - расположены у корней нижних крыльев.

Масляный бак перед сидением летчика тоже закрыт бронею. Охлаждение мотора этиленгликолем. Радиатор расположен впереди под мотором - сотовый из двух секций. Радиатор регулируется бронированными жалюзи.

Система охлаждения герметична.

В расширительном бачке имеется два клапана - редукционный поддерживающий давление в схеме и обратный, уничтожающий вакуум при остывании смеси.

3. Вооружение самолета.

а) 2 пулемета для стрельбы через винт.

б) Задняя турель с пулеметом ПВ-Ф.

в) Пул. батареи на нижних плоскостях по 4 пулемета на крыле: всего 8 штук.

г) Предусмотрена установка кассетного бомбодержателя под сидением летчика.

Программа краткого летного испытания.

1. Определение скороподъемности.

2. Определение горизонтальных скоростей.

3. Определение управляемости на 1000 м и 200 м.

4. Определение устойчивости.

5. Определение преемственности к различным режимам на высоте 25-50 м.

6. Облет летчиками НИИ.

IV. Результаты произведенных работ:

| Длина самолета | 9,53 м |
| --- | --- |
| Высота самолета | 4,1 м |
| Размах верхней плоскости | 14,2 м |
| Размах нижней плоскости | 13,0 м |
| Хорда верхнего крыла | 1,95 м |
| Расстояние между планами | 2,1 м |
| Несущая поверхность | 48,53 м кв. |
| Площадь верхнего крыла |  |
| (с элеронами) | 25,8 м |
| Площадь элеронов | 2,48 м |
| Площадь нижнего крыла |  |
| (с элеронами) | 22,74 м |
| Площадь элеронов | 2,27 м |
| Площадь горизонтального | 6,60 м |
| оперения |  |
| Площадь стабилизатора | 3,25 м |
| Площадь руля глубины | 3,35 м |
| Площадь вертикального |  |
| оперения | 2,6 м |
| Площадь киля | 1,05 м |
| Площадь руля поворота | 1,55 м |
| Ширина колеи | 2,0 м |
| Размер колес | 900х200 |
| Размер втулки колеса | d=80 мм; Z=220 мм |
| Нагрузка самолета |  |
| Горючее | 320 кг |
| Масла | 30,0 кг |
| Экипаж с парашютом | 176,0 кг |
| Броня | 532,0 кг |
| и т.д. |  |
| Полетный вес | 3225 кг (3234) |

В январе 1931 были закончены войсковые испытания самолета И-5, давшие вполне удовлетворительные результаты. В процессе испытаний выявлены дефекты тяг управления и масляного бака, устраняемые в серийной постройке. Были усилены капоты (6918).

В январе 1931 И-5 закончились войсковые испытания в в 73-м авиаотряде 5-й авиабригады в Киеве, которые прлоходили с ноября 1930. Летали на лыжах. Вывод - с-т м.б. принят на снабжение ВВС (7498, 28).

В начале 1931 г. завод заложил эту первую серию из пяти самолётов. Сперва стали делать только две машины - с номерами 2201 и 2202. На них собира-лись отработать окончательную схему размещения оборудования и вооружения, так и не определённую до сих пор заказчиком. Тогда это считалось нормой: ждать некогда, надо давать план! (12264).

В начале 1931 года авиазавод сдавал первые И-5. При принятии решения о серийном производстве И-5 к процессу предполагалось подключить заводы №1, №39 и №22 (последний для изготовления металлических агрегатов). Однако до конца года единственными построенными И-5 стали указанные уже истребители 39-го завода.

Таким образом, в декабре 1930 г. руководству ВВС пришлось признать, что «...Производство самолетов находится в зачаточном состоянии».

В начале 1931 года завод №39 сдал еше четыре серийные машины из первого заказа — таким образом, общее количество изготовленных здесь И-5 составило 12 экземпляров.

Хотя выпуск И-5 в 1931 году почти полностью перешел на завод №1, вся техническая поддержка по-прежнему осуществлялась отделом доводок (отделом №9) ЦКБ, то есть специалистами завода №39. Начальником ЦКБ являлся С.В. Ильюшин, его замом (помощником) — А.В. Надашкевич, В.С. Вахмистров — начальником бригады вооружения, И.П. Толстых — начальником секции оборудования.

События 1931 года в деле строительства И-5 закончились скромными достижениями (за год построили 66 экземпляров). Все эти самолеты в основном соответствовали аппарату «Клим Ворошилов», внешне отличались увеличенными отверстиями охлаждения и боковыми прорезями (жабрами) в обтекателях головок цилиндров двигателя (12295).

В январе 1931 состоялся первый полет АНТ-8 (МБР-2) А.Н.Т. Обводы оказались удачными (4269,18).

В январе 1931 был готов эталон для серии Р-6 и завод 22 готовился (346,35).

В январе 1931 УВВС и ЦАГИ согласовали состав оборонительного вооружения для АНТ-16 (ТБ-4) с учетом экипажа из 12 чел.: две установки по 2 20 мм пушки, пять установок под спаренные ПВ-1. Бободержатели для 4-х250 или 20х500 бомб внутри, одно 1000 или 2000 снаружи (7388, 7).

В январе 1931 после проверки обводов модели в ЦАГИ начали строить МДР-3 4 БМВ-6, разработанный И.В.Четвериковым в морском отделе ЦКБ (1085,111).

В январе 1931 модель МДР-3 испытали в недавно построеннном гидроканале ЦАГИ (6472, 31).

В январе 1931 после проверки в гидроканале ЦАГИ МДР-3 И.В.Четверикова приступили к постройке с 4хБМВ-6 (1085,111).

В январе 1931 г. Скржинский писал Камову:

«Дорогой Николай Ильич! Что Вы сидите в Севастополе? Как скоро вернетесь?.. Нас слили с ЦАГИ. Я назначен зам нач. сухопутного отдела. Нач. Чупилко» (10224,33).

В январе 1931 года ЦАГИ во исполнение декабрьского решения РВС организовал Бюро особых конструкций (БОК). БОК охватывая общую тенденцию развития авиации, изучая и применяя новые принципы летания, должен был разрабатывать, конструировать, строить и испытываьб экспериментальные машины. ЦАГИ, выделив формально начальником Бюро Чижевского В.А., реальной помощи в течении всего 1931 года не оказывало (7508, 54-58).

В январе 1931 года для закупки летающих лодок «Савойя С-62 бис» в Италию была направлена группа представителей ВВС РККА во главе с инженером технического бюро торгпредства СССР в Берлине И.С. Вейцером, находившимся в то время в Италии. Архивные источники не содержат информации о точном количестве закупленных летающих лодок, но, по мнению В.Б. Шаврова, как минимум одна трехместная машина была приобретена как образец для серийной постройки в Советском Союзе (Шавров В.Б. Указ. соч. С. 441.). В 1932—1933 гг. в СССР были построены 22 самолета этого типа и 29 самолетов с незначительными конструктивными изменениями с советским наименованием МБР-4 (морской ближний разведчик). Эти самолеты состояли на вооружении в морской авиации ВМФ до 1936 года (11174).

С января 1931 г. начали сдавать серийные моторы М-15. Сначала их проверяла военная приемка, так же как и продукцию для ВВС, затем с ноября 1931 г. работники ГВФ стали принимать двигатели самостоятельно. 15 моторов М-26 1-й серии собрали к 27 марта 1931 г. Но выпускались М-15 и М-26 недолго. 5 августа 1931 г. вышло постановление Реввоенсовета СССР о сокращении количества типов авиамоторов, находящихся в серийном производстве. Оставляли только М-11, М-17, М-22 и М-28. Высокая аварийность самолетов АНТ-9 и К-5 с двигателями М-26 и М-15 соответственно нанесла дополнительный удар по их репутации. Моторы сняли с производства, а вскоре и с эксплуатации. Выпущено 406 экз. В военной авиации М-15 был вытеснен (в основном, из-за низкой надежности) мотором М-22. В январе 1932 г. он проиграл сравнительные испытания в НИИ ВВС двигателю М-22. Все построенные М-15 передали для эксплуатации в гражданскую авиацию.

Характеристики:

• 9-цилиндровый, звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения;

• мощность 450/660 л.с.;

• диаметр цилиндра/ход поршня 150/170 мм;

• объем 27,02 л;

• степень сжатия 5,4 (фактически 5,5-5,7);

• безредукторный;

• мощность и вес в зависимости от модификации и серии;

• имел ПЦН и синхронизатор. Известны варианты:

• М-15, первоначальный вариант. Изготовлен в двух опытных экземплярах. Мощность по проекту 500/600 л.с., вес 420 кг.

• 2М-15, второй вариант конструкции с усиленными головками цилиндров, новыми клапанами. Выпускался серийно как М-15. Мощность 450/550 л.с. (по проекту 500/650 л.с.). Вес у серии «А» — 419,5 кг, У серии «Г» — 450 кг. На серии «Б» укорочен коленвал. усилены | крепления головок цилиндров, усилена шестерня привода ПЦН. На серии «В» введены новые клапанные пружины, усиленные гайки крепления цилиндров, цельные тяги клапанных рычагов. - М-15а, проект усовершенствованной модификации с мощностью 500 л.с., весом 400 кг.

Мотор устанавливался на самолетах К-5, И-5 (опытные образцы), предлагался для установки на И-4 (11852).

В январе 1931 г. 18-цилиндровый W- образный (трехрядный) М-27 водяного охлаждения - конкурент М-34 - успешно прошел государственные испытания, показав номинальную мощность 700 л.с. и максимальную - 850 л.с, то есть примерно то же, что и двигатель Микулина, но при немного большем весе - 633 кг. Предпочтение отдали М-34, уже подготовленное серийное производство М-27 остановили (12036).

В январе 1931 г. в ИАМ велась проработка коловратного двигателя, автором которой являлся М.С. Курневич. Но дальше расчетов и чертежей в обоих случаях не ушли. Неоднократно возникали идеи о создании мотора коловратной схемы. В середине 20-х годов УВВС был предложен проект коловратного двигателя Прохорова (11852).

В январе 1931 г. начал строиться завод № 16 в Воронеже. По первоначальным планам этот завод предполагалось использовать для ремонта самолетов и моторов. К осени этого года завод находился в той стадии строительства, когда еще имелась возможность «довернуть» его под самолетостроительный профиль. В этой связи по распоряжению ВАО уже с конца ноября 1931 г. развернулись работы по перепроектированию завода №16 под выпуск самолетов с годовой производственной мощностью в 1600 легких штурмовиков типа ЛШ-4 и 200 тяжелых штурмовиков типа ТШ-2 и ТШ-3 (21062).

В январе 1931 г. в Москве подписывается Соглашение между Военно-строительным Управлением РККА и Всесоюзным объединением авиационной промышленности о передаче для постройки завода земельного участка площадью 71 га, расположенного на территории бывшего завода «Взрыватель». Новый завод планировалось использовать для ремонта самолетов и двигателей. Первым директором назначается Степан Поликарпович Галкин. Подготовка кадров проходила на московских заводах. В октябре 1931 г. завод реконструируется под строительство самолетов, а в 1932 г. начинается выпуск серии штурмовиков ТШ-2 конструкции Кочеригина С.А.

Самолет ТШ-2 представлял собой биплан смешанной конструкции с усиленным бронированием. Его носовая часть выполнялась в виде бронекоробки, в которой размешались двигатель водяного охлаждения М-17, водо- и маслорадиаторы, бензобаки, кабины летчика и стрелка. В 1932 г. завод собрал пять самолетов ТШ-2, и еще пять находились в производстве. Однако испытания показали, что самолет обладает низкими летно-техническими данными, максимальная скорость самолета у земли не превышала 215 км/час. Поэтому дальнейшее строительство самолетов было прекращено, а завод переводился на серийное производство авиационного оборудования.

Таким образом, с 1931 по 1932 гг. завод три раза менял производственные программы и основной профиль. Наконец, в феврале 1934 г. завод реконструируется под производство моторов воздушного охлаждения М-11, становится моторостроительным и остается таковым до настоящего времени (12049).

В январе 1931 в Москве начались переговоры с б. сотрудником Цеппелина О.Вильке, а затем в Германию на встречу с Г.Эккенером - руководителем фирмы Люфтшифтбау Цеппелин два раза выезжали представители авиапрома (1795,29).

В январе 1931 г., когда Москву посетил бывший сотрудник Цеппелина О. Вильке, переговоры продолжились. Для встречи с Г. Эккенером в Германию дважды выезжали начальник ВО ГВФ А.З. Гольцман и заместитель начальника «Дирижаблестроя» А.Н. Флаксерман (20120).

В январе 1931 г. в Москву прибыл бывший сотрудник Цеппелина О.Вильке, с которым начались переговоры о научно-технической помощи в области дирижаблестроения (10670,143).

В январе 1931 вышло постановление СНК, которым строительство и оборудование новых объектов ГВФ отнесли к группе внеочередных и важнейших (333,39).

В январе 1931 О.К.А. направляют в Москву для организации Центрального бюро планерных конструкций Осоавиахима (7483, 7).

С января 1931 И.С.Уншлихт стал председателем Совета Осоавиахима (117,6).

С января 1931-го С.Н.Анохин работал в Высшей лётно-планерной школе (ВЛПШ) в Коктебеле (5996).

В январе 1931 командарм Уборевич внес предложение изготавливать ПБМ и ЗАМ и Майзеля на заводе № 39. При этом завод занимался бы только сборкой из деталей, изготовленных на других предприятиях (8908,36).

В январе 1931 в Советском Союзе начинается строительство ленинградского аэропорта Шоссейная (будущего аэропорта Пулково) (20804).

В январе 1931 г. на основе КБ БОСЭД'а (Ленинград) и Управления БОСЭД'а (Москва) в Ленинграде организовали Научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации дирижаблей (НИИ СЭД). Директором института назначили Г.В. Тарапкина, главным конструктором — А.Г. Воробьёва. Там вели работы по проектированию дирижаблей, включавшие разработку методов раскроя оболочек, расчёты по определению форм поперечных сечений, деформации корпуса, конструирование и расчёт киля, гондол, оперения и клапанов (20120).

Другие оборонные отрасли:

В январе 1931 г. инженерами группы «Д» были проведены 6 стрельб из 81-мм трофейного миномета Стокса, по результатам которых Н. А. Доровлевым в рапорте, направленном в НТК АУ, указывалось на нецелесообразность принятия его на вооружение РККА в том виде, каким он был. Выявленные недостатки (отсутствие подъемного и поворотного механизмов, прицельного приспособления, недостаточное качество мин и наличие капсюля недостаточной чувствительности) он планировал устранить в конструкции разрабатываемого группой гладкоствольного батальонного 76-мм миномета.184 (20074)

В январе 1931 года 76,2-мм батальонная мортира КБ НТК Ау. Вариант I была отправлена на завод "Красный Путиловец" (3861).

В январе 1931 г. чертежи 57 мм танковой пушки П.Сячинтова были переданы на артиллерийский завод в Подлипках для изготовления опытного образца. Но до лета работы по изготовлению орудия начаты не были, а в сентябре 1931 г. заказ по непонятной причине был отменен (6208, 42).

В январе 1931 была сформулирована пересмотренная танковая программа военного времени, в основу которой легло ноябрьское решение ПБ, предусматривающее достижение уровня мощностей военного времени к весне 1932 (9089,152).

В январе 1931 прошли сравнительные испытания Т-20 и Т-В-26 и приняли Т-26, а вместо Т-20 стали выпускать модернизированные Т-18 (9527,87).

В январе 1931 г. задание на производство Т-24 с ЧТЗ, на котором помимо ХПЗ планировалось развернуть производство танка Т-24, было снято (12303).

В январе 1931 года С.А, Гинзбург предлагал "скрестить" Т-26 и Т-19. От 26-го предлагалось взять ходовую часть и трансмиссию. Впрочем, долго эта идея не прожила, хотя идея смены английского мотора витала чуть ли не всё время производства танка (20740).

В январе 1931 года всё сложилось против Т-19. Дело в том, что выпуск данного танка предполагался еще и на СТЗ (20842).

В январе 1931 на факультете ММ ВТА им. Дзержинского под руководством Вершинана был разработан танк ТММ-2 - версия Виккерс (9527,90).

В январе 1931 на Ижорском заводе был изготовлен опытный образец танка ОКиИБ УММ РККА Н.И.Дыренкова. Не прошел заводские испытания и был разобран и использовался для изготовления Д-5 (9527,119).

В январе 1931 г. опытный образец Т-27 ОКМО был уже практически готов. Он отличался от прототипов новым моторно-силовым агрегатом, выполненным на основе двигателя ГАЗ-АА, увеличенной емкостью топливного бака, немного увеличенными габаритами и более толстой броней (10733,144).

В январе 1931 г. изготовили Опытный образец Т-27, а 13 февраля 1931 г. танкетку ещё до завершения государственных испытании приняли на вооружение. Корпус машины собирался из катаных броневых листов толщиной 6-10 мм. Двигатель четырёхтактный четырёхцилиндровый «Форд-АА» («ГАЗ-АА») (15132).

В январе 1931 г. был изготовлен апытный образец Т-27, а 13 февраля 1931 г. она, еще до завершения государственных испытаний, была принята на вооружение. Корпус машины собирался из катаных броневых листов толщиной 6–10 мм. Двигатель четырехтактный, четырехцилиндровый «Форд-АА» («ГАЗ-АА»). Первые 45 машин «Большевик» изготовил в 1931 г., после чего производство было передано автомобильным заводам. Всего было выпущено 3295 танкеток. В основном они использовались как учебные машины. Был даже выпущен учебный фильм «Танкетка» для пропаганды нового оружия среди молодежи. В 1929–31 гг. работы по созданию тяжелого танка ограничились теоретической проработкой вопроса. В 1929 г. УММ РККА выдало ТТТ на разработку тяжелого танка массой 60 т с броней 30–50 мм, максимальной скоростью 20–25 км/час и вооружением из двух 76,2-мм пушек, одной 37-мм пушки и шести пулеметов. В соответствии с этими требованиями ОКМО «Большевика» в 1930–31 гг. разработало проект тяжелого танка Т-30. В 1932 г. изготовили деревянную модель танка. На танк предполагалось установить авиационный карбюраторный двигатель АМ6 мощностью 750 л.с., при этом его расчетная скорость должна была составить 30 км/час. Конструкцию танка посчитали чрезвычайно сложной и дальнейшие работы над ним были прекращены (18975).

В январе 1931 на Ижорском заводе закончилось изготовление трех опытных образцов бронированных автомобилей на базе Форда-А - Форда-А с броней или колесных танкеток, которое велось с сентября 1930 и было задержано из-за загруженности завода текущими заказами УММ и нехватки кадров (3947,14).

В январе 1931 года прошли кратковременные испытания колесных танкеток, изготовленных на Ижорском заводе и на Экспериментальном заводе НКПС и обе машины предъявили заказчику — представителям управления механизации и моторизации. Учитывая отсутствие машин подобного класса в Красной Армии, руководство УММ РККА возбудило вопрос о принятии «колесных танкеток» на вооружение в качестве машин для разведки и связи. Однако к этому времени на Экспериментальном заводе НКПС по проекту Н. Дыренкова изготовили два полностью бронированных автомобиля на шасси «Форд-А» - Д-8 и Д-12. История появления бронеавтомобиля Д-8, изготовленного по проекту изобретателя Николая Дыренкова, во многих отечественных публикациях носит некий элемент авантюризма — якобы машина появилась всего за одну ночь. Вот как описывает эт'о событие известный историк российского и советского автомобилестроения Лев Михайлович Шугуров в своей книге «Автомобили России и СССР»:

«Активную роль в создании новых бронеавтомобилей играл на Ижорском заводе Н.И. Дыренков. Человек с недюжинной смекалкой он очень оперативно находил нужные технические решения. Так, во время визита на завод одного из заместителей наркома обороны в 1931 г., тот, просматривая в кабинете Дыренкова американский армейский журнал «Армии Орднанс», обратил внимание хозяина кабинета на последние модели бронеавтомобилей США. Они имели низкий силуэт и сильно наклонные броневые листы, способствующие рикошетированию пуль. Дыренков ответил, что работа над подобной моделью у него уже идет и завтра он готов ее продемонстрировать.

После ухода гостя Дыренков распорядился снять легковой кузов со своего служебного автомобиля, вызвач плотника, и к вечеру на шасси уже стоял фанерный макет со следами карандаша, которым изобретательный инженер размечал выкройки прямо по листам фанеры. Затем подогнанный по шасси макет разобрали и по импровизированным фанерным лекалам вырезали из бронелистов панели, собрали из них на каркасе кузов, установили на шасси.

Самым трудоемким процессом оказалась сушка окрашенного масляной краской броневика посредством паяльных ламп. Но к полудню Дыренков смог представить высокому гостю готовый для пробных стрельб корпус Д-8, смонтированный на шасси». (11284).

В январе 1931 г. на заводе "Красный Октябрь" начали серийное производство мотоциклов Л-300 (Ленинградские, с двигателем рабочим объёмом 300 смз), разработанного Можаровым в Тремас на основе "Тремасс-300". На этом миссия Можарова в Ленинграде завершилась (11397).

В январе 1931 начинается производство достаточно массового в свое время мотоцикла Л-300 (Ленинградский, обьем 300 см3) на заводе «Красный Октябрь», по 1939 г. (также была статья о Л-300 в Байкпосте). В июле 1931 г. на 3-м Всесоюзном пробеге советских мотоциклов сравнивали три машины Тремасс-300 с тремя Л-300. Последние оказались лучшими. Спустя год была опубликована книга П.В. Можарова «Советский мотоцикл Л-300», в которой есть такие слова:«Машина Л-300, мотоцикл легкого типа, наиболее необходимый и для государственной службы, и для индивидуального пользования в СССР. Эта модель наиболее экономична, т.к. при наименьших затратах обеспечивает наилучшие результаты…» (19148).

В январе 1931 г. фабрика «Радиодеталь», созданная в мае 1929 г. на базе мастерской по изготовлению радиодеталей в ведении губернского Совета общества друзей радио, основанной 14 июня 1927, была передана в НКПиТ и преобразована в ГС завод № 7. Производство электроакустических устройств. В 1931 г. разработан первый радиоприемник прямого усиления. В 1934 г. разработан и внедрен в производство 30-ваттный динамик, в 1935г.- рупорный уличный громкоговоритель, в 1936г. разработан и внедрен первый микрофон ДМК. Выпускались также приборы, шкалы. Далее- в ведении НКЭП.

В начале 10.1941 г. завод в течение суток был эвакуирован в Пермь на завод № 629. На новом месте начат выпуск бумажных конденсаторов для полевых телефонов.

В 02.1941 г. на месте эвакуированного завода группой вернувшихся специалистов началось восстановление производства, (далее- это Тульский радиозавод).

Численность персонала (1927г.)- 37 чел., (1929г.)- 74 чел.101

Создано: радиоприемники: прямого усиления (1932), Т-35 (1936); динамик (1934); рупорный уличный громкоговоритель (1935); микрофоны: динамический ДМК (1936).

Производство: рупорный уличный громкоговоритель (1935-45); микрофоны: динамический ДМК (1936-); радиоприемники: Т-37 (1938-) (11982).

Тульский радиозавод, Тульский завод «Октава» МПСС, ОАО «Октава»

/300000 г. Тула ул. Каминского, 24 тел. 20-00-04, 36-01-77/

В 02.1941 г. на месте эвакуированного ГС завода № 7 НКЭП группой вернувшихся специалистов началось восстановление производства, и создан Тульский радиозавод. С 05.1941 г. начат выпуск миноискателей, рупорных динамиков, с 06.1941 г. - динамических микрофонов, затем - трансляционных громкоговорителей на пьезоэлементах.

В 1943г. завод- в ведении НКЭП. В 1946г. получил название Тульский завод «Октава».

В 1954-56г. проведена реконструкция завода, он стал специализированным предприятием по производству электроакустики (микрофонов, динамиков, телефонов). В 1961 г. начат 2-й этап реконструкции завода, освоение выпуска измерительных приборов для акустических измерений. В 1980-е г. освоено производство электретных микрофонов.

В 1990-е г. завод преобразован в ОАО «Октава». Освоено производство миниатюрных электроакустических преобразователей для слуховых аппаратов (одна из 4 фирм в мире).

По решению правительства № 22-р от 9.01,2004г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2005г.): электроакустические преобразователи (микрофоны, телефоны, гарнитуры, сейсмодатчики); освоение выпуска внутриушного слухового аппарата В-01.

Численность персонала (2007г.)- 1200 чел.

Директор (1941 г.-)- К.А. Глазков, (1967г.)- С.М. Шалашников, (1980-е)- М.А. Макжанов. Гендиректор (1990- е)- Г.И. Ульянов, (2007г.)- С.Н. Беляев.

Технический директор (2007г.)- В.В. Кузьменко. Коммерческий директор (2007г.)- А.В. Мосин.

Гл. инженер (1942-45г.-)- А.И. Верба.

Начальник отдела сбыта (2007г.)- Н.Ю. Ермакова.

Создано: пьезоэлектрический громкоговоритель (1943); телефон миниатюрный ТМ-2 для Кремлевского Дворца съездов (1961); микрофоны: динамические МДО-1, МД-45 (1961).

Производство: громкоговорители: пьезоэлектрический РТР-3 (1943-), Р-10 (1944-), мощный 100-ваттный (1948-); микрофоны: угольный (1949-), СДМ (1949-), ДЭМШ, ленточные МЛ-16 (1966), -51 (1960-е), -52 (2007), - 53 (2007), -16, -19, динамические МДО-1, МД-45 (1961-), -66 (1968), -186 (2007), -200, -205 (2007), -282, -47, -64А, -78А (2007), -80М (2007), -85А (2007), -87А (2007), -380 (2007), шумостойкий МДМ, ламповые МКЛ-100 (2007), МКЛ-319А (2007), МКЛ-4000 (2007), МКЛ-5000 (2004-07-), конденсаторные МК-13 (1968), -319 (2007), -219 (1994-2007-), -220 (2007), -100, -101 (2004-), -102 (2005-), -103 (2007), -104 (2007), -105 (2007), -011 (2007), -012 (2007), конденсаторные элекгретные МКЭ-2 (2007), -3, -9, -15А (2007), -204У (2007); стереофоническая микрофонная система МДС-200; микрофонно-телефонные гарнитуры ТМГ-4, ТМГ-5, ТМГ-8 (1970-е), ГБШ (1990-е) ; телефоны: электромагнитный капсюльный (1949-), малогабаритный для аппаратуры синхронного перевода (1957-), миниатюрные ТМ-2 (1961-), ТМ-4 (1966), головные ТГ-9 (1968), ТА-56М; слуховые аппараты У-03 (1993-), У-ОЗА (2005);101 репродукторы: ТГМ-0,25 (1948-), ДГС-0,25, ПГР-3 (1951-), «Тула» (1949-); радиоприемник «Тула» (1950-); электрофон «Октава» (11982).

В январе 1931 г. ЛИИ ГВФ организовал экспедицию Молчанова в Мурманск для испытания радиозондов в условиях Арктики. В июле 1931 г. радиозонды Молчанова применили во время международного арктического рейса немецкого дирижабля «Граф Цеппелин». При проведении II Международного полярного года (1932-1933 гг.) отечественные радиозонды выпускались на четырёх советских и ряде зарубежных станциях (20120).

В январе 1931 появился первый советский промышленный синтетический каучук, но нефтяной метод Б.В.Бызова оказался хуже спиртового С.В.Лебедева (423,153).

В январе 1931 г. разрозненные и немногочисленные цехи и заводы по производству пластических масс были наконец объединены в общесоюзный трест "Союзхимпластмасс". Создание треста укрепило организационные основы новой важной отрасли индустрии и дало толчок к ее планомерному развитию (18301).

В январе 1931 г.с целью получения объективно проверенных материалов для проектирования заводов синтетического каучука, ВСНХ организовал экспертную комиссию для оценки состояния работ на опытных заводах в составе П.П. Горбунова (председатель), А.Е. Фаворского, О.А. Зейде, А.П. Карцева, С.Л. Либинсона (последние двое – в качество экспертов по заводу «Литер А») и др.

Заключение по заводу «Литер А» не было принято из-за недостатка материалов.

В заключении по заводу «Литер Б» комиссия отметила реальную возможность получения синтетического каучука по способу С.В. Лебедева в заводском масштабе, а так же возможность замены НК синтетическим каучуком в производстве резиновых изделий.

Экспертная комиссия отметила необходимость и неотложность продолжения на опытном заводе экспериментальных работ для получения дополнительных данных для проектирования промышленных заводов (18298).

В январе 1931 г. СТО принял решение о строительстве трех заводов по производству синтетического каучука по методу С.В. Лебедева. Учитывая большое значение создания в стране промышленности синтетического каучука, ВСНХ отнес строительство заводов к числу сверхударных строек.

В марте 1931 г. ВСНХ назначил особо уполномоченным по строительству заводов СК О.П. Осипова-Шмидта.

Бюро СК при Резинообъединении было реорганизовано в Управление СК во главе с Осиповым-Шмидтом, подчиненное непосредственно Президиуму BCHX (18298).

В январе 1931 г. началась разработка рабочих чертежей для закладки трех подводных лодок IV серии на Балтийском заводе в Ленинграде (3898).

В январе 1931-го ЭПРОН была передана из органов в ведение Наркомата путей сообщения. В феврале 1930-го Захаров обратился с просьбой уволить его or чекистской работы и оставить только на ЭПРОНе. Подача рапорта имела неожиданные для Льва Николаевича последствия. 28 июня 1930 года приказом по управлению его освободили от должности руководителя Особой экспедиции.

Один из старейших сотрудников Я.М. Хорошилкин так описывал (хорошим литературным языком) ситуацию в марте 1931 года: "...Положительно все упали духом. Работа валится из рук. Все ожидают какого-то "миссию". Дела идут плохо. С ремонтом опоздание; много аварийных случаев: Э-4 сломал мачту и повредил рубку; только исправили это, как он врезался в борт Э-32; после разбил водолазный баркас. Баржа "Евстафьевская" разбилась в Стрелецкой о понтоны и едва не затонула. На судах отсутствует уголь; не на чем плавать и работать. ЭЗО не отапливается. Дисциплины совершенно нет, ходят, в чем попало. На территории хаос и бесхозяйственность. Все основные кадровики в панике. В благоприятный исход летнего оперативного сезона никто не верит... Массовая демобилизация по болезни водолазов - 10 человек сразу. Ко мне целое паломничество, приходят в институт, в столовую, на квартиру - облегчают боль, и страдание наболевшей души. Все жалеют Вас и верят в возвращение, иначе через год от ЭПРОНа ничего не останется. Разделят, раздергают по частям".

Еще более мрачную картину рисовало следующее письмо того же автора от 11 апреля 31-го: "Здесь творится нечто невиданное, все старые эпроновцы бегут, а новое руководство как будто бы этому и радо: мол, не страшно, сами справимся. Набирают новых "своих" людей и "справляются". Все положительно гробят. Что ни распоряжение, то головотяпство... Ежедневные жалобы, заметки в газетах, тяжба с прокуратурой и прочее. Описать всего невозможно, даже трудно это все передать, это надо видеть, чтобы сразу убедиться, что дело ведется, может быть, даже умышленно к развалу..." (11628).

Армия:

В январе 1931 г. РВС СССР утвердил календарный план строительства РККА на 1931 - 1933 гг. Это завершило разработку научно обоснованного плана военного строительства, положенного в основу всей работы по технической реконструкции армии (9089).

Жизнь и внутренняя политика:

В январе 1931 г. в провинции рубль обладал покупательной способностью 8 довоенных копеек. Выступая с докладом в Свердловске на Втором всеуральском слете ударников финансового фронта Г.Ф. Гринько говорил о финансовых затруднениях  1930  г.: «Удар нашему финансовому хозяйству был нанесен тогда одновременно с двух сторон – во первых, со стороны автоматизма банковского кредитования и связанной с этим чрезмерной эмиссией, и во вторых, со стороны замораживания товарооборота» (17240).

С января 1931 года все научно-исследовательские, геологоразведочные и производственные работы по добыче и переработке газов должны были решаться трестом «Стройгаз». Эта организация была создана в составе объединения «Всехимпром» и полное её название звучало как Контора по химическому использованию природных газов на территории Союза ССР. Вскоре её преобразовали в первый газодобывающий и перерабатывающий трест «Союзгаз».

Первой и основной задачей организации стала подготовка обустройства газодобывающего промысла и строительства опытного гелиевого завода в Мельниково.

И тут нам стоит вспомнить о методе Фокина–Клюквина, который предполагал, что основным продуктом Мельниковского завода будет аммиак, а гелий – побочным. Этот метод был взят за основу при обустройстве промысла. Но вскоре обнаружился неприятный сюрприз – запасы месторождения оказались слишком малы. Всего 100–125 млн куб. м природного газа. Строить крупный газохимический комбинат при таких условиях было бессмысленно (21251).

За рубежом:

В январе 1931 г. Департамент вооружений получил опытный экземпляр Christie M1931, и он сразу был отправлен на Абердинский полигон, где прошел двухмесячные испытания. По их итогам, в июле 1931 г. между фирмой U.S. Wheel Track Layer Corporation и Управлением вооружений был подписан контракт на изготовление серии из семи танков Christie M1931, цена одного танка составляла 34,5 тыс. долл. Первый M1931 был «отгружен» в сентябре 1931 г. Последняя, седьмая машина была получена военными в марте 1932 г. Четыре танка достались кавалерии, еще три — пехоте. Танки, доставшиеся пехоте, получили обозначение Convertible Medium Tank T3. В кавалерии в соответствии с принятой здесь системой обозначений, машины получили название Combat Car T1. Дело в том, что с момента расформирования Танкового корпуса в 1920 г. армейское руководство решило, что танковые подразделения могут использоваться только для поддержки пехоты, а кавалерия может обойтись одними бронемашинами. Поэтому кавалеристам приходилось хитрить, называя собственные полноценные танки Combat Car («Боевая машина»). Местом базирования кавалерийских машин был выбран Форт-Нокс, а пехотные поступили в Форт-Беннинг. Здесь M1931 подверглись активным испытаниям и заслужили как у пехотинцев, так и у кавалеристов позитивную оценку. Помимо высокой маневренности, отмечались достаточная мощь вооружения, а также удобство управления.

В 1933 г. Пехотный совет рекомендовал немедленно стандартизировать (принять на вооружение) Convertible Medium Tank T3. Тем не менее большого контракта на производство Convertible Medium Tank T3/Combat Car T1 Кристи так и не получил. США вступили в период Великой депрессии, и финансы, которыми располагали военные, не позволяли закупать танки в необходимых количествах. Свою роль сыграла и вражда, возникшая между отдельными генералами и вспыльчивым и резким Джоном Кристи (22884).

В январе 1931 г. к власти во Франции пришел П. Лаваль. Министром иностранных дел в его кабинете остался «несменяемый» А. Бриан. Однако главную скрипку во внешней политике Франции стал играть сам Лаваль, считавший своей главной задачей достижение согласия и взаимопонимания с Германией. Именно этому были посвящены его переговоры с германским канцлером Х. Брюнингрм в Париже и Берлине в июле и сентябре 1931 г. В обмен на крупную финансовую помощь Франция потребовала от Германии «политического перемирия» и неувеличения Берлином своих военных расходов. В течение всего 1931 г французская дипломатия, пытаясь склонить Берлин на свою сторону, работала на то, чтобы расстроить отношения Германии и Советского Союза. В ходе сентябрьских переговоров в Берлине Лаваль запугивал германских политиков опасностью «большевизации». После анализа бесед с французскими политиками Лавалем и Брианом министр иностранных дел Германии Ю. Курциус сделал вывод: «У меня сложилось впечатление, что для французов прежде всего важно оттеснить нас от России» (Ахтамзян А. А. Указ, соч., с. 278.). Встречное движение было и со стороны Германии. Так, Ф. фон Папен, сменивший Брюнинга на посту канцлера Германии 4 июля 1932 г., предложил французам «германо-франко-польский союз для захвата Украины» (Heinrich Bruning. Memoiren. Stuttgart, 1970. S. 616.). В дни завершения работы Лозаннской конференции в июле 1932 г. Папен предложил Франции сотрудничество генштабов двух стран с целью образования затем антисоветского фронта. Параллельно французы усилили дипломатический натиск и на Москву, предложив ей 20 апреля 1931 г. заключить пакт о ненападении. Но когда 10 августа 1931 г. Бриан и советский полпред В. С. Довгалевский парафировали текст пакта, французы выдвинули условием подписания пакта заключение СССР аналогичного пакта с Польшей. Спустя два месяца, 14 октября 1931 г. Литвинов предложил польскому поверенному в Москве подписать советско-польский пакт о ненападении. 25 июля 1932 г. он был подписан, а 29 ноября 1932 г. состоялось подписание и советско-французского пакта о ненападении. При этом Париж пытался представить дело таким образом, что переговоры о пакте были начаты по инициативе Москвы, и Париж пошел на них лишь после того, как поверил, что аналогичные переговоры ведутся также между Москвой и Варшавой. За всеми этими французскими шагами стоял замысел рассорить Германию с СССР и в конечном счете перетянуть Берлин на свою сторону, продемонстрировав ему сначала ненадежность Москвы как стратегического союзника. Ведь, действительно, получалось, что СССР заключил пакты с двумя злейшими противниками Германии, против которых в Берлине были обращены взоры практически всех политических партий страны, жившей идеей пересмотра границ. Однако Москва, сыграв «парижскую партию», сумела доказать Берлину тщетность всех усилий французов. И не случайно тогдашний канцлер Германии Брюнинг в своих мемуарах по этому поводу писал: «С весны 1931 года французы то и дело безрезультатно пытались отколоть от нас Россию» (Heinrich Bruning. Memoiren. Stuttgart, 1970. S. 616.). Симптоматичны в этой связи следующие слова Брюнинга: «Мы отпустим мизинец России, за который держимся сейчас, только тогда, когда будем твердо держать в своих руках руку Франции». Но этой-то «руки Франции» как раз и не было. Не случайно Брюнинг, сожалея впоследствии о начавшихся портиться тогда советско-германских отношениях, отметил: «Основа для полного отхода от России была заложена без какой-либо выгоды для нас взамен» (Ахтамзян А. А. Указ, соч, с. 277—278.). Таким образом, Парижу таки удалось добиться одной из своих целей — между Москвой и Берлином пролегла тень недоверия, а германская пресса истолковала переговоры СССР с Францией и Польшей и последующее заключение соответствующих пактов о ненападении как «взрыв» Рапалло. Москва свою «податливость» Франции объясняла реализацией политики безопасности, выражавшейся в заключении ряда двусторонних пактов о ненападении со своими соседями Турцией, Ираном, Афганистаном, той же Германией (11784).

В январе 1931 года (Даллин Д. Шпионаж по-советски. — М., 2001, с. 105—106.) был арестован Инженер В. Рихтер, работник цементного завода «Полизиус» вблизи Дессау, передал секретные планы и чертежи для завода, который планировали построить в пригороде Москвы. Кроме передачи необходимых документов, он сам регулярно посещал Советский Союз (11765).

В январе 1931 года закончили второй прототип Ju 52/1mde (заводской номер 4002). Основными его отличиями были: усиленное крыло, улучшенные закрылки и двигатель “Леопард” фирмы Armstrong Siddeley мощностью 800 л.с. Поставки двигателя задерживались. Конструкторы ждали аж до 10 марта, а после установили испытанный BMW VIIaU. Вскоре после начала испытаний, в качестве эксперимента, машину поставили на цельнометаллические поплавки, превратив ее в гидросамолет. 17 июля 1931 года Циммерман взлетел на ней с поверхности реки Эльба и Самолеты Ju 52/3m авиакомпании Lufthansa в Берлинском аэропорту остался доволен ее характеристиками. Самолету присвоили регистрационный номер D-2133 и перегнали в Травемюнде для дальнейших испытаний (19012).

В январе 1931 г. к власти во Франции пришел П. Лаваль. Министром иностранных дел в его кабинете остался «несменяемый» А. Бриан. Однако главную скрипку во внешней политике Франции стал играть сам Лаваль, считавший своей главной задачей достижение согласия и взаимопонимания с Германией. Именно этому были посвящены его переговоры с германским канцлером Х. Брюнингом в Париже и Берлине в июле и сентябре 1931 г. В обмен на крупную финансовую помощь Франция потребовала от Германии «политического перемирия» и неувеличения Берлином своих военных расходов.

В течение всего 1931 г французская дипломатия, пытаясь склонить Берлин на свою сторону, работала на то, чтобы расстроить отношения Германии и Советского Союза. В ходе сентябрьских переговоров в Берлине Лаваль запугивал германских политиков опасностью «большевизации». После анализа бесед с французскими политиками Лавалем и Брианом министр иностранных дел Германии Ю. Курциус сделал вывод: «У меня сложилось впечатление, что для французов прежде всего важно оттеснить нас от России» (18265).

Другие оборонные отрасли:

В январе-марте 1931 года рабочие расчистили от леса площадки будущих цехов НТМК (мартеновский, доменный, шамотный цеха и коксовая батарея), а весной соорудили несколько первых бараков, куда из землянок переселилась часть строителей. Работа шла при том, что сам проект строительства НТМК был утвержден Гипромезом лишь в июле 1931 года. До конца того же года были построены щебеночный карьер, бетонный заводик и лесопилка. На стройку, общая стоимость которой была определена почти в 440 млн. рублей, планировалось закупить несколько мощных американских экскаваторов, однако сделка сорвалась, и вместо них было приобретено только 6 устаревших и слабых английских машин. Изначально строительство НТМК велось в авральном режиме, было слабо проработано, что вообще было характерно для всех объектов советской индустриализации тех лет, где участие иностранцев было или минимальным или же оно вообще отсутствовало. Первой проблемой – после отсутствия единого плана, стала нехватка рабочей силы. В результате чего темпы строительства оказались в два раза ниже, и в 1931 году удалось освоить лишь 18 из 30 млн. рублей, заложенных в финансирование проекта (11514).

Авиапромышленность:

В начале 1931 г. начались летные испытания ТШ-2 (летали Б. Л. Бухгольц, Ю. И. Пионтковский и М. А. Волковойнов - все из НИИ ВВС КА), на которых последний при полетном весе 3300 кг показал максимальную скорость полета 180 км/ч, что было явно недостаточно для самолета поля боя.

Кроме того, в полете сильно грелся мотор (температура масла доходила до 82°, что было опасно, а этилен-гликоля - до 125-130°), давления на рули были значительны, а в кабинах экипажа было очень жарко, велик был разбег и низкая скороподъемность.

После 3-4 посадок приходилось менять амортизаторы шасси. Вооружение штурмовика оказалось недоведенным. Штурмовик был возвращен на завод для проведения необходимых доработок (9649).

В начале 1931 г. возник вопрос о создании нового эталона ТШ-2 с металлическим крылом, внутри которого предполагалась батарея пулеметов, бомбоотсеки и бензобаки. И, главное, нужен был другой, значительно более мощный двигатель.

Далее конструкторы бригады Кочеригина продолжили заниматься подготовкой улучшенного штурмовика, который определяли как «самолет №21» с двигателем М-27. «Самолет №21» строился больше года и как-то затерялся затем во времени, то есть уточненных сведений о нем обнаружить не удалось.

Судя по всему, именно двигатель М-27 «навел тумана» в истории штурмовика ТШ-2. После того как опытные экземпляры с М-17 облетали и окончательно убедились в недостаточной его мощности, взоры обратили на ожидаемый М-27. Этот 18-цилиндровый W-образный рядный двигатель жидкостного охлаждения создавался в конструкторском бюро завода №24 под руководством А.А. Бессонова. Заявленная проектная мощность М-27 составляла 700-900 л.с. (в обозримом будущем даже мечтали о 1000 л.с.). Опытный двигатель проходил испытания на переломе 1930-31 гг. Он даже начал внедряться в небольшую серию на заводе №24 в Москве. Очевидно, надежды были именно на двигатель, ибо в течение 1931 г. наблюдалось некоторое затишье с самим самолетом ТШ-2. Существуют сведения, что М-27 даже испытывался на ТШ-2, однако никаких подтверждений этого факта автором не обнаружено. Впрочем, в начале 1932 г. вся деятельность по М-27 прекратилась, его сняли с программы, ибо уже имелся более реальный двигатель М-34 (20362).

В начале 1931 г. испытания прототипа ТШ-2 Н.Н.П, показали недостаточность его летных качеств (максимальная скорость, в частности, не превышала 180 км/ч) и эксплуатационных характеристик (перегрев двигателя из-за плохой вентиляции в бронированном кожухе, быстрый износ амортизаторов). Самолет вернули на завод для доработок. При этом для улучшения аэродинамики пулеметные батареи перенесли из-под крыла в утолщенную часть нижнего крыла, изменили схему бронирования и постарались улучшить условия охлаждения двигателя. Испытания, проведенные в ноябре — декабре 1931 г., показали повышение летных качеств (максимальная скорость возросла до 213 км/ч), и самолет решили внедрить в серийное производство на воронежском авиазаводе № 16 (21241).

В начале 1931 г. Алкснис отправил на завод № I распоряжение: "Настоящим предписываю немедленно приступить к подготовке 3 самолетов Р-5 (без вооружения, радио, фото) для участия в Весеннем конкурсе, который состоится в Персии в первых числах мая с.г.". Команду выполнили. Несмотря на участие представителей фирм "Хаукер" из Англии и "Фоккер" из Нидерландов, конкурс выиграли.

Но заказа не последовало. Иранцев не устраивало, что в качестве аванса наши хотели получить две трети денег. В беседе с советским военным атташе Бенедиктовым в декабре 1931 г. министр двора сказал: "Ваш самолет нам нравится и мы думаем его купить, но мы должны еще посоветоваться...". На самом деле в Тегеране ждали результатов переговоров, которые вели во Франции. Но осенью 1932 г. военное министерство Ирана все же заключило с СССР контракт на поставку десяти самолетов Р-5, а попутно и партии зенитных пушек. Предложение организовать производство поликарповских бипланов на месте отклонили.

Экспортные машины имели моторы BMW VI и пулеметы "Льюис" в задней кабине. Бомбосбрасыватель ставили один, возможность нести выливные или дымовые приборы отсутствовала. У летнаба ставили бомбовый прицел АП-2, оптический "Герц" не предусматривался. Партия Р-5 для Персии проходила советскую военную приемку в обычном порядке, но по отдельным техническим условиям в связи с отличиями в комплектации. Разведчики начали предъявлять приемщикам в конце марта 1933 г.

Первый самолет доставили в Иран по воздуху. На нем иранский летчик А. Макуи, выпускник Качинской летной школы, успешно совершил перелет Москва - Тегеран, прибыв на место 28 мая 1933 г. Остальные Р-5 перевозились в разобранном виде. Из Москвы их везли по железной дороге, а затем по Каспию в иранский порт Пехлеви.

Советские Р-5 успешно эксплуатировались в иранских ВВС сначала как боевые, а с конца 1934 г. как тренировочные. В отличие от поставлявшихся иранцам Р-1 в боевых действиях они никогда не участвовали. Когда в Иране списали последние Р-5 - неизвестно (12034).

В начале 1931 г. Алкснис отправил на завод № 1 распоряжение: «Настоящим предписываю немедленно приступить к подготовке 3-х самолетов Р5 (без вооружения, радио, фото) для участия в Весеннем конкурсе, который состоится в Персии в первых числах мая с.г.». Несмотря на участие в конкурсе новых конкурентов, он был выигран советской машиной. Однако заказа не последовало – иранская сторона была не согласна с тем, что в качестве аванса ей придется выплачивать две трети его стоимости, а также ожидала результатов переговоров, которые велись во Франции. В беседе с А.И. Бенедиктовым в декабре 1931 г. министр двора заявил: «Ваш самолет нам нравится и мы думаем его купить, но мы должны еще посоветоваться…». Лишь полтора года спустя после конкурса – осенью 1932 г. – военное министерство заключило с СССР контракт на поставку 10 Р-5, а также партии зенитных орудий. Предложение организовать производство самолетов на месте иранская сторона отклонила. Все экспортные машины для Ирана оснащались немецкими двигателями BMW VI и пулеметами «Льюис» в задней кабине. На первом самолете 28 мая 1933 г. успешно завершил перелет Москва-Тегеран иранский летчик А. Макуи, выпускник Качинской летной школы, остальные машины перевозились в разобранном виде по железной дороге, а затем – через Каспийское море в порт Пехлеви. В качестве боевых они использовались в ВВС Ирана до конца 1934 г.77 Гораздо дольше Р-5 служили в Иране в качестве тренировочных машин (18512).

В начале 1931 г. Алкснис отправил на завод № 1 распоряжение: «Настоящим предписываю немедленно приступить к подготовке 3-х самолетов Р5 (без вооружения, радио, фото) для участия в Весеннем конкурсе, который состоится в Персии в первых числах мая с.г.». Несмотря на участие в конкурсе новых конкурентов, он был выигран советской машиной. Однако заказа не последовало - иранская сторона была не согласна с тем, что в качестве аванса ей придется выплачивать две трети его стоимости, а также ожидала результатов переговоров, которые велись во Франции. В беседе с А.И. Бенедиктовым в декабре 1931 г. министр двора заявил: «Ваш самолет нам нравится и мы думаем его купить, но мы должны еще посоветоваться.». Лишь полтора года спустя после конкурса - осенью 1932 г. - военное министерство заключило с СССР контракт на поставку 10 Р-5, а также партии зенитных орудий. Предложение организовать производство самолетов на месте иранская сторона отклонила. Все экспортные машины для Ирана оснащались немецкими двигателями ВМШ VI и пулеметами «Льюис» в задней кабине. На первом самолете 28 мая 1933 г. успешно завершил перелет Москва-Тегеран иранский летчик А. Макуи, выпускник Качинской летной школы, остальные машины перевозились в разобранном виде по железной дороге, а затем - через Каспийское море в порт Пехлеви. В качестве боевых они использовались в ВВС Ирана до конца 1934 г. (18261).

В начале 1931 были подготовлены

Списки военных заводов, входящих в объединение трестов ГВПУ

Главное военно-промышленное управление (ГВПУ) ВСНХ СССР

1929-1930 гг.

Химический завод № 1 Москва, п/я 702

Химический завод № 2 Троицк Самарской губернии, п\я 2

«Патрубтрест»

- Тульский патронный завод

Директор – Ильин Ф.В.

Винтовки, ревпатроны, пушечные гильзы, патронная латунь, мельхиор

Малокалиберные патроны, примуса, самовары и пр.

г. Тула, п/я 37

(с 1932 года присвоен номер - №10, на незначительный период)

- Завод № 3 им. Володарского

Директор – Меняйло М.Л,

Винтпатроны и ревпатроны

г. Ульяновск, п/я 19

- Завод № 17

Директор – Дорофеев А.Н.

Винтпатроны и ревпатроны

Малокалиберные патроны

г. Подольск, п/я 17

- Завод № 60

Директор – Мальцев П.И.

Винтпатроны

Станки для патронного производства

Луганск, п/я 27

- Московский дроболитейный завод

Директор – Перфильев Н.А.

Осветительные патроны

Охотничьи патроны, дробь, картечь, пыжи, кожевенные изделия

г. Москва, Дроболитейный пер.

(Позже Завод №58 им. Ворошилова).

- Завод № 4 им. Всероссийского старосты т. Калинина

Директор – Холодилин Ф.И.

Взрыватели, руж. гранаты Дьяконова и пр.

Автоавиатракторные свечи, мясорубки, детали текстильных машин, станкостроение

г. Ленинград, п/я 18

- Завод № 42 им. Масленникова

Директор – Шмырев И.И.

22” и «Д» трубы, капсюльная втулка, запалы Ковешникова и пр.

Электроарматура, пароарматура

г. Самара, п\я 59

- Завод № 50 (Пензенский велосипедный завод) им. Фрунзе

Директор – Дмитриев М.Е.

Взрыватели и пр.

Велосипеды

г. Пенза, п/я 25

Оружейно-пулеметный

Первые оружейные заводы в Туле

Директор – Ситников В.Н.

Винтовки, пулеметы и револьверы «Наган»

Охотничье и малокалиберное оружие, инструмент, текстильное машиностроение, станкостроение

Тула, п/я №№ 86 и 87

Ижевские оружейный и сталелитейный заводы

Директор – Ершов М.И.

Винтовки и авиапоковки

Сталь, инструмент (включая напильники), охотружья, станкостроение

Ижевск, п/я 11

Сестрорецкий завод им. Воскова

Директор – Жбаков П.И.

Принадлежность к винтовке

Мерительный инструмент

Сестрорецк, пл. Свободы

Инструментальный завод № 2

Директор – Бурухин А.М.

Пулеметы ручные, авиационные и танковые

Ковров Владимирской области, п/я 9

Завод «Красногвардеец»

Директор – Шахов А.И.

Производство хирургического инструмента, примусы

Ленинград, п/я 1, Аптекарский остров

Военно-химический трест

Завод № 40 им. Ленина

Директор – Чупшев Г.И.

Бездымный порох

Ставится производство искусственного шелка

Казань, п\я 101

Завод им. Свердлова № 80

Директор – Кетура Н.Г.

Тротил и снаряжение снарядов

Медный купорос, ставится производство аммоналов и полупродуктов красочной промышленности

Растяпино, п/я 5

Сергиевский завод № 11 (Сергиевский Посад, Сергиев (1919г))

Директор – Жиляев Н.Д,

Снаряжение ручных гранат, капсюля, сигнальные гранаты, снаряжение ВВ, инструмент.

Ж\д петарды и пр.

Сергиев, Московской губернии, п/я 3

Шостенский завод № 9

Директор – Урицкий С.Б.

Капсюльное производство и может делать бездымный и дымный порох

Медный купорос, детонаторы, картонное производство и пр.

Устанавливается производство фото-кинопленки

г. Шостка, Сумская обл. Украина.

Завод им. Косякова

Директор – Алексеев К.А.

Бездымный порох

Серный эфир

г. Рошаль, Московской губернии, п/я 4

Богородский завод № 12

Директор – Титов А.Е.

Снаряжение снарядов, аэробомб, противогазов, производство активированного угля

Богородск Московской губернии, п/я 1

Ленинградский Ульяновский завод

Директор – Ходулев Ф.Т.

Дымный порох для трубок

Бикфордов шнур, охотничий порох

Ст. Саблино Ленинградской области

Завод «Красный боевик» № 25

Директор – Мосеев Ф.Л.

Подготовляется к производству бездымного пороха

Будет ставиться производство целлулойда

Тамбов

Завод «Краснознаменец»

Директор – Абрамов Г.А.

Револьверные и трубочные капсюли, зажигательные снаряды

Капсюлированные детонаторы для горных работ и охотничьи капсюли

Ленинград, п/я 1

Шлиссельбургский завод им. Морозова

Директор – Волостнов П.И.

Револьверный порох, минный порох

Самарский завод № 15

Директор – Козловский П.А.

Троицк Самарской области, п\я 15

ЦНИЛ № 84

Директор – Никитин М.А.

Ленинград

Орудийно-арсенальный

Завод «Большевик»

Директор – Григорьев Н.С.

Орудийное производство (новое, ремонт и запчасти), оптика, танки, тракторы, авиамоторы

Металлургия, литье, поковки, прокат, оптика и точная механика

Ленинград

Завод «Мастяжарт»

Директор – Кузьмичев Г.Т.

Аэробомбы, противогазы, корпуса ручных гранат

Разные изделия из жести, котельные работы и пр.

Москва, 58, п/я 1, Семеновская застава, ул. Вельяминовская, 32

Завод точной механики № 19

Директор – Титов И.Т.

Оптическое производство: стереотрубы, бинокли, панорамы и ремонт оптики

Линзы и оправы очковые, объективы и лупы разные

Павшино, п/я 2

Механический завод № 13

Директор – Иванов К.В.

Арсенальное производство: аммуниция, снарядные прицепки, перестволение, повозки конной тяги, механические тяги

Текстильное машиностроение

Брянск, п/я 6

Завод № 8 им. Калинина

Директор – Гузаков П.В.

Орудийное производство (новое, ремонт и запчасти) и точная механика

Пресс Гагарина

Мытищи Московской губернии, п/я 1

Мотовилихинский машиностроительный завод

Директор – Кустов А.Я.

Орудийное производство (новое, ремонт и запчасти), снаряды, поковки, авиапоковки: валы, втулки и цилиндры, танки, перестволение

Поковки, литье, двигатели Болиндра, инструмент, драги, прокат и обжатая заготовка

Киевский краснознаменный завод

Директор – Чернышев Ф.М.

Арсенальное производство: передки, лафеты, колеса боевые, ремонт, запчасти, пулемет тачанки, аэробомбы, двуколки патронные, повозки парные, колеса обозные

Текстильное машиностроение, станки и валки мелничные, веялки

Киев 2, п/я 1

Механический завод № 7

Директор – Руда И.П.

Арсенальное производство: ремонт и запчасти артиллерии, колеса, седла, снарядные прицепки, прицепные повозки, зарядные ящики и аэробомбы, авиахимбомбы, хлебопекарни

Банкоброши, ленточные машины, ткацкие автоматы и запчасти к текстильным машинам

Ленинград 9, п/я 1

Завод «ЛЕНЗОС»

Директор – Иванов В.И.

Ленинград 12, п/я 1

Завод «Баррикады»

Директор – Зотов Г.Т.

Производство оборудования для нефтяной, писчебумажной и силикатной промышленности, поковки, литье

Сталинград, п/я 113

Изюмский завод оптического стекла им. Дзержинского

Директор – Виксне Я.П.

Оптическое стекло

Очковые стекла и огнеупорные изделия

Изюм, п/я 24 (18629).

В начале 1931 на 22 заводе заложили первую серию из 5 АНТ-7 (Р-6). Первыми стали делать машины 2201 и 2202 с тем, чтобы на них отработать окончательную схему размещения оборудования и вооружения (2671,14).

В начале 1931 г. на заводе № 22 в Филях, где делали ТБ-1, конструктивно и технологически очень близкий к "крейсеру", заложили первую серию из пяти самолетов Р-6. Фактически она разделялась на две. На первых двух машинах собирались отработать окончательную схему размещения оборудования и вооружения, так и не определенную до сих пор заказчиком. Это тогда было нормой: ждать некогда, надо выполнять план!

По последнему уточненному плану головной Р-6 должен был быть предъявлен на испытания 7 сентября 1931 г.; фактически он прибыл в НИИ ВВС 3 октября. Задержка в основном связывалась с несвоевременной поставкой оборудования. В августе уже почти готовая машина стояла без вооружения - оно не прибыло в срок. Представители УВВС практически до последнего момента вносили изменения в свои требования. Так, 6 июля очередная комиссия, побывавшая на заводе, потребовала перенести трубку Пито, усилить балки бомбодержателей и обшивку под ними, еще раз перекомпоновать оборудование в кабинах, ввести лаз от летнаба к пилоту. Это вызвало взрыв негодования у Туполева: "УВВС переписывается, а самолеты завод уже строит..." В итоге военные согласились внести часть изменений со 2-й серии. Головной же самолет № 2201 выпустили на испытания некомплектным - практически без вооружения и многих элементов оборудования (12036).

В начале 1931 НИИ ВВС занимался вопросами заправки ТБ-1 в воздухе. Сначала с Р-5, в котором был установлен бак. Р-5 летел сверху. Техник Р-5 через люк выпускал, механик на ТБ-1 - ловил руками. В 1933-1935 в-и А.К.Запанованный и летчик И.Белозеров продолжили работу с ТБ-1 на ТБ-1 (346,17).

В начале 1931 г. завод №39 сдал еще четыре серийные машины из первого заказа: таким образом, общее количество изготовленных здесь И-5 составило 12 экземпляров. Хотя выпуск И-5 в 1931 г. почти полностью перешел на завод №1, вся техническая поддержка по-прежнему осуществлялась отделом доводок (отделом №9) ЦКБ, то есть специалистами завода №39. Начальником ЦКБ являлся С.В. Ильюшин, его замом (помощником) -А.В. Надашкевич, B.C. Вахмистров - начальник бригады вооружения И.Л.Толстых - начальник секции оборудования (11974).

В начале 1931 г. — летчика-истребителя — направили в отряд НИИ ВВС, испытывавшего бомбардировщики, а инструктором назначили В.П.Чкалова.

«На взлете Валерий Павлович плавно прибавил оборотов обоим моторам, и тяжелая машина легко, без напряжения поднялась в воздух. За штурвалом Чкалов сидел спокойно, словно за чашкой чая. Оно и понятно, — подумал я, — к чему волноваться: бомбардировщик устойчив в воздухе, не вильнет, не кувыркнется, как ястребок...

Совершенно неожиданно самолет вошел в глубокий вираж. А до земли было метров триста, не больше. Безупречно выполнив несколько фигур, Чкалов резко поднял нос корабля, плавно убрал газ и перевел машину в крутое пикирование. Что он делает, черт! Земля стремительно приближается. С беспокойством и укором смотрю на своего инструктора: мы ведь не на истребителе! А он «пьет чай».

Вот уже до земли не более пятидесяти метров... Деревенские домишки, разрастаясь, лезут в глаза. Еще секунда — и...

Взревев моторами, самолет рванулся вверх, легко развернулся и перешел в горизонтальный полет.

В голове у меня сумбур. Бомбардировщик, а такой маневренный! С восхищением смотрю на Чкалова.

— Понял? — спрашивает он, широко улыбаясь. В ответ согласно киваю головой.

— Давай сам.

Так сразу? А инструктор уже полностью освободил штурвал:

—Ну!

Высота — триста метров. Закладываю не менее глубокие виражи, потом поднимаю нос самолета, плавно сбрасываю газ и по-чкаловски энергично бросаю машину в пикирование. Кажется, не самолет несется вниз, а сама земля мчится ему навстречу. Не ощущаю ни громадных размеров, ни тяжести корабля. Высота уже сто пятьдесят, сто метров... Пора! Самолет пружинисто ломает кривую полета и взмывает вверх.

— Хорошо! — по-волжски окая, одобрил Валерий Павлович. — Понял. Иди на посадку.

После второй посадки Чкалов освободил командирское кресло, и лицо его снова расплылось в улыбке.

— Лети сам, — сказал он. — Мне тут делать нечего.

Так я стал летать на тяжелых воздушных кораблях» (11286).

В начале 1931 в Севастополь привезли ТОМ-1 П.Ришара и испытывали до августа 1931 (553,164).

В начале 1931 г. одновременно с доработками самолета КР-1 началась установка вооружения. Пулемет ПВ-1 калибра 7,62 мм разместили перед летчиком слева в специальной выемке фюзеляжа. Стандартную оборонительную турель ТУР-б поначалу предполагалось оснастить одним пулеметом ДА (Дегтярева, авиационный) калибра 7,62 мм, однако позднее все самолеты оснастили штатной спаренной установкой пулеметов ДА.

В зимний период КР-1 устанавливался на лыжи. Боковые поплавки при этом снимались и заменялись предохранительными дугами. Две основные лыжи крепились к сквозной трубе, проходящей через корпус лодки, маленькая хвостовая лыжа крепилась на специально предусмотренном кронштейне. Лыжи конструкции Жохова, изготовленные на московском авиазаводе №28 испытывали весной 1931 г. Позднее все КР-1 Балтийского флота на зиму были снабжены комплектом таких лыж.

Известно, что один КР-1, заводской №348, в 1935 г. передали Управлению полярной авиации. С опознавательным знаком СССР-Н133 самолет эпизодически использовали для ведения ледовой разведки (11107).

К началу 1931 г. ВВС аннулировали задание на И-9. В целом пятилетие с октября 1924 г. до октября 1929 г. было очень плодотворными для Поликарпова. За это время под его руководством разработали свыше 100 проектов самолетов различного назначения, оборудования, вооружения. Были построены и прошли летные испытания разведчики Р-1 (5 модификаций), МР-1, Р-4, Р-5, учебные и переходные самолеты 2УБ-3, П-1, П-2, У-2 (2 экземпляра), пассажирский самолет П-2 (ПМ-1), бомбардировщики Б-2, ТБ-2, истребители ИЛ-3, И-1, 2ИН-1, И-3, Д-2, И-6. Турельные установки, созданные в ОКБ Н.Н.Поликарпова, нашли применение не только в отечественной авиации, но и на флоте. Пожалуй, ни одно КБ не работало столь эффективно. Накопив знания, опыт, конструкторское бюро под руководством Николая Николаевича было способно быстро и качественно проектировать самолеты различных типов и назначений, составляя серьезную конкуренцию другим конструкторским бюро. В июле 1927 г. на заседании Технического совета Авиатреста при обсуждении плана работ ОСС ЦКБ А.Н.Туполев (10667).

В начале 1931 года в СССР Отделом особых конструкций ЦАГИ была начата систематически работа по автожирам. Первый экспериментальный автожир был выпущен ЦАГИ в конце 1931 года. Этот аппарат 2-ЭА, первый полет которого состоялся в конце ноября 1931 года, был построен по схеме одного из последних английских автожиров; он обладал достаточно удовлетворительными конструктивными и летными данными, почти не уступающими соответствующим данным английского автожира, взятого в виде образца. Этот аппарат сыграл большую роль в деле освоения теории и конструкции автожира, а также обучения летно-технического персонала (3849,13).

В начале 1931 23 завод КЛ получил заказ Ленгорисполкома (через Осоавиахим) спроектировать и построить легкий самолет-аэробус для связи города и Кронштадта в распутицу. Взялся А.Москалев, который к тому времени уже спроектировал и построил МУ-3 на 23 заводе, проигравший конкурс Ш-2 В.Б.Ш. Решил делать на 10-12 чел. под 2хМ-11 как подкосный моноплан с высоко расположенным деревянным крылом. Проект был принят, сделали макет фюзеляжа, чертежи и запустили в производство. Не был закончен, т.к. А.Москалев заболел скоротечной чахоткой и уехал в Воронеж зам. нач. серийного КО (2889,19).

В начале 1931 г. работавший в НИИ ВВС военный инженер B.C. Вахмистров, выпускник Военно-воздушной академии, предложил оригинальную идею - самолет-авианосец. В то время уже считалось реальным размещение летательных аппаратов на дирижабле. Немцы экспериментировали как с планерами, так и с легкими самолетами, а в США близились к завершению огромные дирижабли «Акрон» и «Мекон», каждый из которых нес по пять истребителей. При этом американцы могли как запустить самолеты с носителя, так и принять их обратно.

Самолет мог лететь4быстрее, чем дирижабль, занимал намного меньше места и не представлял из себя столь неуклюжую мишень. При использовании в военных целях это казалось существенными ппосами.

Но грузоподъемность дирижаблей и самолетов в то время была несоизмерима. Соответственно, и предложение Вахмистрова выглядело куда скромнее. В качестве носителя он взял двухмоторный бомбардировщик ТБ-1. Впрочем, и выбора у конструктора никакого не было. ТБ-1 тогда являлся единственной машиной со сколь-нибудь приемлемой грузоподъемностью (четырехмоторный ТБ-3 существовал в единственном экземпляре, только проходившем испытания). При предельном облегчении ТБ-1 мог поднять в воздух два истребителя И-4. Эти маленькие полуторапланы, видимо, выбрали за выдающуюся прочность - тогда это были единственные отечественные цельнометаллические истребители. Летные же данные их выглядели довольно посредственными.

И-4 с «летающего авианосца» предполагалось использовать за пределами радиуса действия истребителей, стартующих с земли, - над открытым морем или в глубоком тылу противника. Дальность полета двухмоторного бомбардировщика больше, чем у маленького одномоторного истребителя. При полетах на полный радиус ТБ-1 с определенного момента лишался истребительного прикрытия.

Эскорт вынужден был оставить бомбардировщики и лечь на обратный курс. Вот тогда и вступали в действие летающие авианосцы, идущие в составе группы. Стартовавшие с них самолеты обеспечивали сопровождение бомбардировщиков вплоть до самой цели и на обратном пути, при необходимости вступая в воздушный бой с истребителями противника. По прикидкам конструктора, радиус действия И-4, запускаемых с самолета-носителя, увеличивался вдвое.

В частности, просчитывался налет на Варшаву с приграничных аэродромов. Взлет должен был проходить ночью, с восходом солнца истребители отцеплялись и занимали места вокруг соединения бомбардировщиков.

Охранением функции этих машин не ограничивались. Вахмистров предлагал использовать их также для подавления зенитных батарей, постановки ослепляющих дымовых завес. Уйдя вперед от охраняемого для определения положения самолетов на больших расстояниях (радиолокаторов еще не существовало).

ft

Летающие авианосцы могли бы помочь в отражении массированных налетов вражеской авиации, встречая группы бомбардировщиков вдали от охраняемого объекта. В перспективе предполагалось несение телемеханических (радиоуправляемых) машин, груженых взрывчаткой и применяемых как мощные управляемые крылатые бомбы. Ими собирались поражать крупные промышленные объекты и большие боевые корабли - крейсера и линкоры. Оператор управления при этом размещался на самолете- носителе. За счет демонтажа кресла, приборной доски, стрелкового вооружения вес боевой части Вахмистров собирался довести до 625 кг (значительно больше, чем у бомб и торпед того времени). Такую цифру получали еще за счет минимального запаса горючего - ведь далеко лететь крылатой бомбе не придется, всего несколько километров, она должна оставаться в пределах видимости для оператора. Подобными аппаратами намеревались поражать также бомбардировщики, идущие в плотном строю. Предполагалось, что радиус поражения составит около 100 м. Эти же радиоуправляемые самолеты могли использоваться как воздушные мишени для обучения зенитчиков и воздушных стрелков (17741).

В начале 1931 г. проверили состояние строительства завода “Сибсельмаш”. Западно-Сибирская контрольная комиссия ВКП(б) и отдел рабоче-крестьянской инспекции рекомендовали ВСНХ СССР, Союзсельмашу и другим центральным органам оказать надлежащее содействие строительству: своевременно и полностью обеспечивать строительные материалы и оборудование, а также инженерно-технические кадры. Кроме того, предлагалось возможно скорее перевести всех занятых в этой стройке на снабжение предметами широкого потребления и продуктами питания по нормам ударных строек в Сибири (Кузнецкстрой и др.), подпадающих, к тому же, под действие закона об отдельных местностях (9684).

В начале 1931 г. пущена первая очередь завода (Завод № 20 ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, Омский агрегатный завод им. В.В. Куйбышева МАП, Омское НПО «Агрегат», АООТ, ОАО «Омский агрегатный завод», ОАО «Акционерная компания (АК) «Омскагрегат» / г. Москва Старопетровский пр., 41;  г. Омск/ /644007  г. Омск ул. Герцена, 48 тел. 25-05-88,25-12-97/), с 09.1931 г. - производство нормалей и водяных насосов для М- 17, бензонасосов «Хорнет». С 04.1932 г. вступил в строй литейный цех, с 1934 г.- цех по производству клапанов, с 1935 г. начат выпуск поршневых колец. По пр. № 00276 от 20.12.1937 г. заводу поручено организовать производство агрегатов для М-62 (масляная и бензиновая помпа, маслофильтр, поршневые кольца, выпускные клапаны). С 1938 г. ликвидировано производство нормалей, и основной продукцией в предвоеннй период стали агрегаты: водяные насосы ВНМ-17, ВНШ-2, ВНАМ-35; маслонасосы МШ-2, МШ-8, МНМ-11, МНАМ-35, МК-1; бензонасосы БНК-10, БНК-12А, БК-1; помпы «88р»; маслофильтры МФМ-25; регуляторы оборотов в/винта Р-2, Р-7; клапаны и поршневые кольца для авиационных двигателей. Поршневые кольца изготовлялись по технологии американской фирмы "Wright". По пр. № 329с от 8/17.08.1938 г. для обеспечения выпуска поршневых колец заводу было выделено 25 единиц оборудования, еще 1 станок был передан с завода № 24; на завод направлено 8 инженеров. Этим же приказом ГПИ-1 поручено разработать проект испытательной станции завода с готовностью ее к монтажу к концу года.

По пр. № 80с от 11.03.1938 г. «в целях правильной организации ремонтного производства» на заводе организован ремонтно-эксплуатационный отдел.

В соответствии с пост. КО от 2.10.1939 г. в 1940 г. должна была быть завершена реконструкция завода.

Перед войной в распоряжение завода переданы помещения расположенного рядом лесотарного завода НКПП (Старопетровский пр., 3).

По Постановлению ГКО № 741с от 8.10.1941 г. и приказам № 660сс от 9.07.1941 г. и № 1053сс от 9.10.1941 г. завод эвакуирован в  г. Омск на площадку своего филиала, складов Сибирского военного округа № 25 и площадку завода № 495 НКАП. Здесь приказом № 1093с от 4.11.1941 г. объединен с заводом № 495 НКАП в единый завод № 20 НКАП. Часть завода планировалось перевести на площадку завода № 283 НКАП в Ульяновск. Производство клапанов было эвакуировано на моторные заводы (в т.ч. на завод № 24).

В годы ВОВ производство: бензонасосов БНК-6, БНК-10, БНК-12; маслонасосов МШ-3, МШ-5, МШ-8, МНМ- 11; регуляторов оборотов Р-2, Р-7, Р-10.

На площадке эвакуированного завода в Москве по приказу № 46с от 17.01.1942 г. образованы Агрегатные ремонтные мастерские. В 04.1942 г. на их базе организован новый агрегатный завод № 451 НКАП при 4ГУ, переведенный позже на площадку бывшего завода № 132 НКАП. По приказу № 424с от 7.06.1942 г. на площадку завода № 20 со всем оборудованием, материалами и личным составом был переведен завод № 41 НКАП. Одновременно помещения лесотарного завода (Старопетровский пр., 3) переданы обратно в НКПП для налаживания производства корпусов авиабомб.

С 03.1946 г. начато освоение производства насосов непосредственного впрыска НВ-21.

В 1953 г. завод переведен из 4ГУ во 2ГУ, с 1.05.1956 г.- в ЗГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение управления агрегатостроения Западно-Сибирского СНХ РСФСР (и в 1962 г.).

К 1980-м  г. завод стал крупнейшим в стране по изготовлению топливной автоматики для авиадвигателей и гидросистем JIA.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2004 г.): топливных многофункциональных регуляторов, насосов шестеренчатых, плунжерных, центробежных, коловратных, гидроусилителей, дозаторов, различных клапанов; компрессоров к холодильникам; насосов для гидросистем тракторов, дорожных и подъемных машин, грузовых автомобилей и автобусов, гидроаппаратуры к зерновым комбайнам, для пищевой промышленности.

Численность персонала (1964 г.)- 7025 чел., (1.01.2001 г.)- 5500 чел.

Директор (1930 г.)- Бжезинский, (-06.1937-15.06.1938 г.)-  Г.З. Алмазов (снят за выпуск брака), (15.06- 12.1938 г.-)- Д.М. Соколов, (20.01.1939-41 г.)- И.Т. Борисов, (-06.1942-07.1943 г.-)- A.M. Ивайкин, (09.1943 г.)- Ермоленко, (-12.1943-02.1944 г.-)- Н.Н. Кругленин, (1946 г.)- Сибиркин, (1979 г.)- Иванов. Гендиректор (1988-90 г.)- А.А. Кульков, (-1992-2002 г.-)- Е. Г. Руденко, (-10.2004-06 г.-> С.А. Морев.

Помощник директора: по техчасти (1930 г.)- Е.Н. Дмитревский; по найму и увольнению (-06.1937-7.12.1938 г.)- А.П. Гусев, (7.12.1938 г.-)- И.А. Уваров.

Гл. конструктор (10.1940-46 г.-)- П.Н. Тарасов, (1988-90 г.)- А.А. Кульков.

Зам. гл. конструктора (-10.1940 г.)- А.Н. Мельников (затем- нач. КО завода № 456), (11.1941 г.-)- Н. Г. Гладченко (бывший и.о. директора завода №495, с 12.1942 г.- гл. конструктор ОКБ-315).

Гл. инженер (12.1937 г.)- Боцковский, (1941 г.)- Ф.С. Деменюк.

Зам. директора (1941 г.)- Ф.С. Деменюк; по МФВ (1941 г.)-  Г.С. Телегин. Зам. гендиректора по производству (1990-е)- В.Ф. Беляев, М.А. Пыхаев; (2006 г.)- С.К. Малиновский.

Начальник производства (1941 г.)- Н.Н. Кругленин. Исполнительный директор (2002 г.)- С. А. Морев.69

Начальники отделов: инструментального (-07.1938 г.)- М.И. Горячев; перспективного развития (10.2004 г.)- Н.А. Раат.

Производство: детали для PC М-13 (1942) (11982).

В начале 1931 года в бюро воздушной техники при Ленинградском областном ОСОАВИАХИМе поступило предложение о постройке аэростата СА-1 (стратосферный аэростат, первый). Стратостат был создан в Бюро воздушной техники Ленинградского областного совета ОСОАВИАХИМа. Если стратостат CCCH-1 строился по линии ВВС, т.е. по государственному заказу, то его ленинградский аналог создавался общественной организацией, что в известной степени сказалось на качестве проектных решений.

Проектирование велось под руководством А.Б.Васенко. В бригаду вошли инженер Е.Е.Чертовский, занимавшийся конструированием гондолы, инженер К.С.Кирпичников, осуществлявший вместе с Васенко расчет оболочки и такелажа, и техники-конструкторы Чепик и Лутохин. Проектные разработки консультировал известный специалист в области воздухоплавания профессор Н.А.Рынин. Расчет полета производился инженером П.Ф.Федосеенко. Метеорологическое обеспечение было возложено на изобретателя радиозонда профессора П.А.Молчанова. Руководство научной программой полета осуществлял академик А.Ф.Иоффе.

Стратостат имел максимальный объем оболочки при полном наполнении 22500 м3. Герметичная гондола для размещения трех стратонавтов в первом варианте представляла собой четырехугольник с закругленными углами. Конструктивно была выполнена в виде ферменного каркаса, обшитого сверху тонкой нержавеющей сталью толщиной 0,5 мм для устранения влияния на показания приборов. Обшивка сварная, на случай появления трещин в сварных швах внутри имелась дополнительная оболочка. По четырем сторонам плоских бортов кабины и в полу были установлены герметичные иллюминаторы. Снизу крепился амортизатор, выполненный в виде камышовой корзины. Для уменьшения перегрева кабина была окрашена в серый цвет. Впрочем, данное описание гондолы было представлено в период строительства стратостата. Позднее эта герметичная кабина была переработана и выполнена в виде сферы – по типу гондолы стратостата «СССР-1».

Летом 1933 года, когда ленинградские создатели стратостата «ОСОАВИАХИМ-1» доложили правительству о завершении строительства стратостата и готовности к полету, из Москвы приехала комиссия для проверки готовности и конструкции аэростата, прежде всего его гондолы. Ознакомившись на месте с гондолой ленинградского стратостата, комиссия составила официальный акт и доложила свои соображения на собрании ленинградского отделения ОСОАВИАХИМа, на котором присутствовали руководство организации (Иванов) и все участники строительства. Общий вывод комиссии гласил: гондола имеет существенные конструктивные недостатки и выпускать ее в таком состоянии в полет с людьми нельзя. Важнейшие недостатки гондолы были связаны с обеспечением безопасности полета и аварийного спуска.

Прежде всего, это была неудачная конструкция единственного люка гондолы «ОСОАВИАХИМ-1». В гондоле стратостата «СССР-1» было два люка, причем открывание их производилось поворотом штурвала в его центре в течение 5-6 с. В гондоле стратостата «ОСОАВИАХИМ» крышка единственного люка имела по окружности 24 отверстия, а на кольце обшивки гондолы было 24 шпильки. Крышка поднималась руками и надевалась отверстиями на шпильки, на которые затем навертывались барашковые гайки, прижимавшие крышку к кольцу обшивки. Для открывания люка нужно было отвернуть 24 гайки, а затем снять крышку со шпилек. Даже в наземных условиях для этого требовалось несколько минут. Кроме того, люк находился в самой верхней части гондолы, а выход в него осуществлялся при помощи веревочной лестницы.

Столь же неудовлетворительно был решен вопрос с балластом. Балласт, необходимый для безопасного спуска аэростата (1 т мелкой свинцовой дроби) помещался внутри гондолы. Для сбрасывания в гондоле имелось устройство в виде воронки и специального кармана с трубой, проходившей через обшивку наружу. Дробь зачерпывалась совком и засыпалась в воронку, из нее пересыпаясь в расположенный ниже карман. После этого закрывался кран между воронкой и карманом, и открывался кран между карманом и трубкой. Таким образом, дробь через трубку высыпалась наружу без нарушения герметичности гондолы. Скорость сбрасывания балласта была очень незначительной, поэтому для освобождения от тонны балласта требовалось больше часа времени. (Для сравнения, на «СССР-1» на это уходило всего 1-2 минуты.) Таким образом, было невозможно быстро сбросить балласт при опасном возрастании скорости спуска.

Помимо этих недостатков были и другие. Гондола шарообразной формы, сваренная из листовой стали толщиной 0,8 мм, не имела никакого каркаса. Ее обшивка, помимо избыточного давления изнутри, воспринимала также все местные нагрузки от веса балласта, оборудования, экипажа, что могло вызвать местные деформации. Гондола охватывалась веревочной сеткой, подведенной под ее днище, которая крепилась к стропам оболочки не двадцатью четырьмя, а восемью веревками. Хотя каждая из этих веревок была настолько прочной, что одна могла выдержать тяжесть гондолы, такое крепление гондолы не гарантировало ее от произвольного поворота в сетке под действием местных нагрузок. Концы веревок разделялись на несколько ветвей, и уже концы этих ветвей прикреплялись к оболочке посредством особых лап, пришитых к оболочке. Веревки крепились к разветвлениям не узлом, а посредством петель. В случае обрыва ветки петля сползала и освобождала веревку. Амортизатором при посадке служила резиновая камера, прикрепленная снизу к сетке, охватывающей гондолу. Небольшое сечение камеры не могло обеспечить при посадке сколько-нибудь существенное смягчение удара.

Полет аэростата «ОСОАВИАХИМ-1» задержали, но исправить отмеченные комиссией недостатки не удалось. Тем не менее было все же решено совершить полет на стратостате. По сегодняшним представлениям такое решение было ошибочным, вызванным лишь стремлением побить мировой рекорд. Но нельзя игнорировать общий настрой людей того времени, которые, стремясь к победе, «экономили» на средствах спасения.

Стратостат должен был стартовать 30 сентября 1933 года, в тот же день, что и «СССР-1». Однако поднявшийся ветер помешал полету. Плохая погода не позволила выпустить стратостат ОСОАВИАХИМа до января 1934 года. В конце этого месяца условия оказались более благоприятными, и решено было произвести исследование стратосферы в зимних условиях.

Старт стратостата «ОСОАВИАХИМ» (иногда его определяли как «ОСОАВИАХИМ-1») состоялся 30 января 1934 года в 9 часов 07 минут в поселке Кунцево под Москвой. Экипаж стратостата состоял из трех человек: командира — военного воздухоплавателя-инженера П.Ф.Федосеенко, инженера А.Б.Васенко и научного сотрудника И.Д.Усыскина. Для осуществления непрерывной радиосвязи с землей имел позывной «Сириус».

После успеха стратостата «СССР-1» имелись надежды на благополучное завершение и этого полета. Кроме того, создатели данного стратостата ориентировались на достижение максимальной высоты не менее 20 км, то есть основной его целью являлось достижение нового мирового рекорда. Именно поэтому вокруг полета стратостата «ОСОАВИАХИМ» сложилась весьма торжественная обстановка. Сообщения об этапах полета почти непрерывно транслировались через радиостанцию им. Коминтерна. На борт постоянно поступали различные радиограммы с поздравлениями.

«11.42. Говорит «Сириус»! Высота 20600 м. Слушайте, слушайте! Передаём радиограмму XVII съезду партии…»

«11.49. Говорит «Сириус»! Производим непрерывные наблюдения и опыты… для изучения космических лучей… Алло! Говорит «Сириус»! Временно прекращаем приём и передачу, для того чтобы включить патроны для поглощения углекислоты…»

В 11.49 передача сведений со стратостата прекратилась. Научный сотрудник Ленинградского физико-технического института Усыскин производил наблюдения за космическими лучами. Поэтому перерыв в радиосвязи со стратостатом не вызывал беспокойства. На земле полагали, что он мог быть вызван порчей радиопередатчика, истощением аккумулятора и другими причинами. Действительно, пилоты, как оказалось впоследствии, перешли на работу с приборами, поглощавшими углекислоту. После этого, около 13.00, они снова передавали некоторые сведения, но в Москве их уже не было слышно вследствие большого удаления. Как выяснилось из дневников, они достигли высоты в 22000 м.

Стратостат «ОСОАВИАХИМ-1» потерпел катастрофу в 16 км от станции Кадошкино, Московско-Казанской железной дороги, около деревни Потиж-Острог, Инсарского района, Мордовской автономной области. В гондоле, ударившейся со страшной силой о землю, были найдены тела погибших стратонавтов.

1 февраля 1934 года было опубликовано сообщение комиссии, прибывшей на место трагедии, о результатах расследования причины гибели стратостата «ОСОАВИАХИМ-1»:

«В результате работы комиссии на месте катастрофы в настоящее время можно считать установленным нижеследующее:

1. Гондола стратостата упала вблизи деревни Потиж-Острог, Инсарского района в 16 км на восток от ст. Кадошкино, Моск. — Каз. ж. д. (в 40 км от ст. Рузаевки). Экипаж в составе тт. Федосеенко П.Ф., Васенко А.Б. и Усыскина И.Д. найден в гондоле мертвым.

Часть пилотных и научных приборов, находившихся в гондоле, оказалась разбитой, часть приборов найдена в полуразрушенном состоянии и подлежит дальнейшему исследованию. Запись всех трех участников полета, а также и регистрация барографа, записавшего давление внутри гондолы, оказались в полной сохранности.

На основании найденных и тщательно исследованных материалов Комиссия устанавливает:

а) В 12 ч 33 м стратостат «ОСОАВИАХИМ-1» достиг предельной высоты 22000 м. На этой высоте стратостат задержался до 12 ч 45 м, после чего пошел на снижение.

б) Записи бортового журнала велись регулярно до 16 ч 07 м. Последняя запись относится к 16 ч 10 м, и это время Комиссия считает началом катастрофы.

в) По записям барограммы разбитого барографа Комиссией установлено, что барограф перестал работать в 16 ч 21 м, стрелки на найденных на месте катастрофы карманных часах, принадлежавших т. Васенко, остановились от удара на 16 ч 21 мин. Все опрошенные жители также показывают время падения гондолы на землю — 16 ч с минутами.

На основании вышеизложенного Комиссия устанавливает, что удар гондолы о землю произошел в 16 ч 23 м.

Причиной катастрофы является чрезмерная прогрессивно возраставшая скорость снижения стратостата, начавшаяся в 16 ч 10 м с высоты 12000 м, вызвавшая, по-видимому, в дальнейшем разрывы части строп и нарушение равновесия всей системы, в итоге чего оторвавшаяся от оболочки гондола с силой ударилась о землю в 16 ч 23 м.

Установлено, что находившаяся в стратостате команда погибла в результате удара гондолы о землю.

Никаких признаков обледенения на оболочке и гондоле стратостата не обнаружено. В районе спуска наблюдались разрывы облаков, сквозь которые пилоты, согласно записям, видели землю, и сам стратостат был виден в отдельные моменты с земной поверхности. Таким образом, опубликованная в «Правде» от 31 января радиограмма, принятая радиолюбителем в районе Гомеля и сообщавшая об обледенении стратостата и тяжелом состоянии участников полета не соответствует действительности, и, по-видимому, радист оказался жертвой чьей-то мистификации.

По всем сохранившимся записям явствует, что за все время полета от начала до 16 ч 10 м экипаж стратостата имел бодрое настроение и твердую уверенность в благополучном спуске. По записям и остаткам приборов удалось установить большую научную работу, проведенную участниками полета.

Комиссия продолжает дальнейшее изучение найденных материалов и уцелевших вещественных доказательств для уточнения и определения всех обстоятельств катастрофы.

На основании работы аварийной комиссии было установлено:

1. В 12 часов 33 минуты стратостат «ОСОАВИАХИМ» достиг предельной высоты 22 000 м. На этой высоте стратостат задержался до 12 часов 45 минут, после чего пошел на снижение.

2. Записи бортового журнала велись регулярно до 16 часов 07 минут. Последняя запись относится к 16 часам 10 минутам и это время комиссия считает началом катастрофы.

3. По записям барограммы установлено, что барограф перестал работать в 16 часов 21 минуту, стрелки часов, принадлежащих т. Васенко, остановились от удара на 16 часов 23 минуты. Все опрошенные жители также показывают время падения гондолы на землю – 16 часов с минутами.

«Причиной катастрофы является чрезмерная, прогрессивно возрастающая скорость снижения стратостата, начавшаяся в 16 часов 10 минут с высоты 12000 м, вызвавшая, по – видимому, в дальнейшем разрывы части строп и нарушение равновесия всей системы, в итоге чего оторвавшаяся от оболочки гондола с силой ударилась о землю в 16 часов 23 минуты.»

После изучения всех материалов и, в частности, записей, сделанных в бортовом журнале погибшими стратонавтами, причины катастрофы удалось уточнить. Г.А.Прокофьев в своем докладе от 22 февраля 1934 года отмечал следующее:

«…причины катастрофы кроются в перерасходе балласта и в затянувшемся по времени пребывании в стратосфере. Способствовали этому и приборы, неправильно фиксировавшие вертикальную скорость при нараставшем спуске. На это мы находим прямую жалобу тов. Васенко — «альтиметр опаздывает» (19614).

В начале 1931 г. работавший в НИИ ВВС военный инженер В.С. Вахмистров, выпускник Военно-воздушной академии, предложил оригинальную идею - самолет-авианосец. В то время уже считалось реальным размещение летательных аппаратов на дирижабле. Немцы экспериментировали как с планерами, так и с легкими самолетами, а в США близились к завершению огромные дирижабли «Акрон» и «Мекон», каждый из которых нес по пять истребителей. При этом американцы могли как запустить самолеты с носителя, так и принять их обратно.

Самолет мог лететь быстрее, чем дирижабль, занимал намного меньше места и не представлял из себя столь неуклюжую мишень. При использовании в военных целях это казалось существенными плюсами.

Но грузоподъемность дирижаблей и самолетов в то время была несоизмерима. Соответственно, и предложение Вахмистрова выглядело куда скромнее. В качестве носителя он взял двухмоторный бомбардировщик ТБ-1. Впрочем, выбирать конструктору не приходилось: ТБ-1 тогда являлся единственной машиной со сколь-нибудь приемлемой грузоподъемностью, четырехмоторный ТБ-3 существовал в единственном экземпляре, только проходившем испытания. При предельном облегчении ТБ-1 мог поднять в воздух два истребителя И-4.

И-4 с «летающего авианосца» предполагалось использовать за пределами радиуса действия истребителей, стартующих с земли, - над открытым морем или в глубоком тылу противника. Дальность полета двухмоторного бомбардировщика превосходила возможности маленького одномоторного истребителя. При полетах на полный радиус ТБ-1 с определенного момента лишался истребительного прикрытия. Эскорт вынужден был оставить бомбардировщики и лечь на обратный курс. Вот тогда и вступали в действие летающие авианосцы, идущие в составе группы. Стартовавшие с них самолеты обеспечивали сопровождение бомбардировщиков вплоть до самой цели и на обратном пути, при необходимости вступая в воздушный бой с истребителями противника. По прикидкам конструктора, радиус действия И-4, запускаемых с самолета-носителя, увеличивался вдвое.

В частности, просчитывался налет на Варшаву с приграничных аэродромов. Взлет предполагался ночью, с восходом солнца истребители отцеплялись и занимали места вокруг соединения бомбардировщиков.

Охранением функции этих машин не ограничивались. Вахмистров предлагал использовать их также для подавления зенитных батарей, постановки ослепляющих дымовых завес. Уйдя вперед от охраняемого соединения бомбардировщиков, истребители могли глушить звукопеленгаторы, применявшиеся в то время для определения положения самолетов на больших расстояниях (радиолокаторов еще не существовало).

Летающие авианосцы могли бы помочь в отражении массированных налетов вражеской авиации, встречая группы бомбардировщиков вдали от охраняемого объекта. В перспективе предполагалось несение телемеханических (радиоуправляемых) машин, груженых взрывчаткой и применяемых как мощные управляемые крылатые бомбы. Ими собирались поражать крупные промышленные объекты и большие боевые корабли - крейсера и линкоры. Оператор управления при этом размещался на самолете-носителе. За счет демонтажа кресла, приборной доски, стрелкового вооружения вес боевой части Вахмистров собирался довести до 625 кг (значительно больше, чем у бомб и торпед того времени). Такую цифру получали еще за счет минимального запаса горючего - ведь далеко лететь крылатой бомбе не придется, всего несколько километров, она должна оставаться в пределах видимости для оператора. Подобными аппаратами намеревались поражать также бомбардировщики, идущие в плотном строю. Предполагалось, что радиус поражения составит около 100 м. Эти же радиоуправляемые самолеты могли использоваться как воздушные мишени для обучения зенитчиков и воздушных стрелков.

Надо сказать, что для ТБ-1 пара И-4 являлась нагрузкой нелегкой. Бомбовая нагрузка этого самолета равнялась 900 кг, а взлетный вес каждого истребителя составлял около 1430 кг. Отсюда следовало, что все машины требовалось существенно облегчать. Взлетать предусматривалось с работающими моторами всех трех самолетов.

По расчетам Вахмистрова получалось, что на таком режиме скорость и скороподъемность всей сцепки не уменьшатся по сравнению с обычным ТБ-1 с бомбами, а, наоборот, возрастут на 5 - 7%. Это происходило за счет того, что у истребителей отношение мощности двигателя к взлетному весу было существенно больше, чем у бомбардировщика. Следовательно, тяговооруженность всего комплекта вырастала.

В первоначальном варианте проекта сцепка именуется «самолетом-звеном Вахмистрова», сокращенно - СЗВ. Позже этот тип «летающего авианосца» стал известен как «Звено-1». В мастерских НИИ ВВС столяры изготовили модель всей сцепки, которую потом продули в аэродинамической трубе ЦАГИ. Больше всего боялись, что для управления «звеном» у бомбардировщика не хватит площади рулей. Однако размещение истребителей на крыле носителя не вызвало нежелательных эффектов - ни чрезмерного вихреоб- разования, ни «затенения» оперения не выявили. Отчасти этому способствовали малые скорости самолетов того времени (19100).

В начале 1931 г. БОСЭД развернул работы по поиску места для строительства Дирижабельной верфи и Испытательного центра — базы создания советского дирижаблестроения. Так как разрешение на строительство базы на берегу Плещеева озера вблизи г. Переславль-Залесский получить не удалось, то подыскали другую площадку, вблизи Москвы, у платформы Долгопрудная Савёловской линии Северной ж.д. На этой площадке, выбранной в мае 1931 г. командиром дирижабля «Комсомольская правда» Е.М. Опп- маном и такелажмейстером И.В. Гузеевым, намечалось построить эллинг для этого дирижабля, базировавшегося в 1930-1933 годах в овраге под Кунцевым (20120).

В начале 1931 года из-за затянувшейся неопределённости дирижаблестроители пребывали в сложном положении. Время, и без того крайне ограниченное, неумолимо уходило - это вынуждало идти вперёд. Однако любой шаг, имеющий долгосрочные последствия, мог задним числом войти в противоречие с основополагающими установками, которые рано или поздно должны были поступить из высших инстанций.

Не видя подвижек в течение полугода, начала проявлять беспокойство воздухоплавательная общественность. Её настроения отражает проект документа под названием «Генеральная линия комитета содействия дирижаблестроению»:

В отношении... развития дирижаблестроения ВОГВФ хранит молчание. И это молчание не может быть объяснено никакими серьёзными мотивами.

Все наши гиганты индустрии рождались под самым широким контролем пролетариата. Наши гиганты воздуха тоже должны строиться при широкой поддержке общественности.

Не может быть такого положения, чтобы трудящиеся Союза не знали основных решений ВОГВФ о применении дирижаблей в деле обслуживания нужд народного хозяйства, чтобы они не знали, где, как и когда оказать помощь строительству дирижаблей.

Общественность имела право спрашивать: к этому времени в фонд постройки советских гигантов воздуха собрали уже 10 млн рублей, и трудящиеся хотели знать, на что пойдут их деньги.

По-видимому, давление ощущалось не только снизу, но и сверху: в марте истекали два месяца, которые Политбюро отвело на подготовку решения о дирижаблестроении.

Выход, рекомендованный Гольцману советниками, заключался в том, чтобы объявить 1931 год подготовительным этапом, периодом «малого» дирижаблестроения, осуществляемого по отдельной краткосрочной программе с небольшими затратами, без необратимых решений. Это позволяло заниматься делом, сохраняя возможность всё переиграть в случае, если полученные указания будут отличаться от предполагаемых.

Одновременно начальнику ВОГВФ рекомендовали как наилучшее место для «малой» дирижаблестроительной базы Ленинград: на судостроительном заводе им. Андре Марти пустовали два старых корабельных дока, которые можно было использовать для изготовления и сборки дирижаблей объёмом до 25 тыс. кубометров, там же имелось необходимое производственное оборудование. Проектирование первых воздушных кораблей предлагалось организовать силами конструкторского бюро, создаваемого в Ленинградском институте гражданского воздушного флота (ЛИГВФ) (23192).

Другие оборонные отрасли:

Также в начале 1931 г. группой «Д» были представлены в НТК АУ проекты мин к 76-мм миномету Стокса двух видов – из сталистого чугуна и стальная, каждая из которых была разработана с тремя вариантами стабилизатора (с целью определения его оптимальной длины).18 (20074)

В начале 1931 года был изготовлен на заводе "Большевик" первый опытный образец 203-мм гаубицы Б-4 (3861).

В начале 1931 г. заводом «Большевик» заводом «Большевик»первый опытный экземпляр гаубицы был изготовлен

Тактико-технические данные гаубицы Б-4:

Калибр, мм.............................. 203,4

Длина ствола, мм/клб................ 4617/22,7

Крутизна нарезов, клб/град............25/7°10>

Число нарезов..............................68

Глубина нареза, мм........................2,0

Угол вертикального наведения, град.........+60

Высота линии огня, мм...................2000

Ширина хода, мм.........................1930 (15132).

В начале 1931 г. Курчевским была спроектирована 76,2-мм легкая мортира (ЛМК). Мортира предназначалась для вооружения стрелковой роты. Ствол мортиры ребристый. Заряжание с дула. Затвора не было. Подъемный и поворотный механизмы винтовые. Колеса сплошные дисковые.

Данные легкой мортиры Курчевского

Калибр, мм — 76,2

Длина ствола без воронки, мм/клб — 605/8

Длина воронки (сопла), мм — 550

Угол ВН, град — ?10°; +60°

Угол ГН, град — 4°30?

Высота системы в боевом и походном (на руках) положении, мм — 750

Длина станин (длина станка от оси до края), мм — 900

Ширина хода, мм — 510

Диаметр колеса, мм — 300

Высота системы в сложенном положении, мм — 490

Вес ствола с воронкой, кг — 21,2

Вес воронки (сопло), кг — 4,20

Вес прицела, кг — 1,5

Вес станка, кг — 14,15

Вес системы, кг — 38

Скорострельность, выстр/мин: расчетная — 10–12

практическая — 8

Время перехода из боевого положения в походное, с — 20–30

Собственно, ЛМК и мортирой назвать нельзя. Видимо, Курчевский не знал, что мортира — это орудие, основной задачей которого является стрельба под углом свыше 45°. А ЛМК только по тактико-техническим характеристикам, поданным Курчевским в Артуправление РККА, могла вести стрельбу под углом 60°. Конструктивно ствол опытного образца мог быть опущен до 57°, но действие газовой струи физически не позволяло стрелять под углом больше 43°. Да и тогда действие раскаленных газов было опасно для расчета.

При стрельбе из мортиры использовались опытные легкие снаряды весом от 3,2 до 4 кг. Выстрел унитарный. Заряд 320 г пороха ВЛ помещался в сгорающую гильзу из нитроткани с деревянным поддоном. Длина гильзы 112 мм.

Максимальное давление в канале составляло 1800 кг/см2.

Первый образец 76-мм легкой мортиры Курчевского был изготовлен на заводе № 8. После заводских испытаний в объеме 100 выстрелов его отправили на полигонные испытания. На НИАП мортира прибыла 12 августа 1931 г. (12091).

В начале 1931 г. Курчевским была спроектирована 76,2-мм легкая мортира (ЛМК). Мортира предназначалась для вооружения стрелковой роты. Ствол мортиры ребристый. Заряжание с дула. Затвора не было. Подъемный и поворотный механизмы винтовые. Колеса сплошные дисковые.

С 14 по 22 августа 1931 г. на НИАПе из ЛМК было сделано 102 выстрела. Максимальный угол возвышения, при котором возможна стрельба +43°, то есть ЛМК фактически не могла использоваться как мортира, стреляющая под углом возвышения свыше 45°.

Данные легкой мортиры Курчевского

Калибр, мм …… 76,2

Длина ствола без воронки, мм/клб …… 605/8

Длина воронки (сопла), мм …… 550

Угол ВН, град …… -10°; +60°

Угол ГН, град …… ±4°30'

Высота системы в боевом и походном (на руках) положении, мм …… 750

Длина станин (длина станка от оси до края), мм …… 900

Ширина хода, мм …… 510

Диаметр колеса, мм …… 300

Высота системы в сложенном положении, мм …… 490

Вес ствола с воронкой, кг …… 21,2

Вес воронки (сопло), кг …… 4,20

Вес прицела, кг …… 1,5

Вес станка, кг …… 14,15

Вес системы, кг …… 38

Скорострельность, выстр/мин.

расчетная …… 10—12

практическая …… 8

Время перехода из боевого положения в походное, с …… 20—30

Собственно ЛМК и мортирой назвать нельзя. Видимо, Курчевский не знал, что мортира — это орудие, основной задачей которого является стрельба под углом свыше 45°. А ЛМК только по тактико-техническим характеристикам, поданным Курчевским в Артуправление РККА, могла вести стрельбу под углом 60°. Конструктивно ствол опытного образца мог быть опущен до 57°, но действие газовой струи физически не позволяло стрелять под углом больше 43°. Да и тогда действие раскаленных газов было опасно для расчета.

При стрельбе из мортиры использовались опытные легкие снаряды весом от 3,2 до 4 кг. Выстрел унитарный. Заряд 320 г пороха ВЛ помещался в сгорающую гильзу из нитроткани с деревянным поддоном. Длина гильзы 112 мм.

Баллистические данные, полученные на испытаниях

Вес снаряда, кг …… Начальная скорость, м/с — Дальностям — Угол, град. — Давление в канале, кг/см2

3,9 …… 173,6 — 1200 — 15°

3,2 …… 205,2 — 3000 — 35°

3,0 …… 170 — 2200 — 41º — 1600

Максимальное давление в канале составляло 1800 кг/см2.

Первый образец 76-мм легкой мортиры Курчевского был изготовлен на заводе № 8. После заводских испытаний в объеме 100 выстрелов его отправили на полигонные испытания. На НИАП мортира прибыла 12 августа 1931 г (15117).

В начале 1931 г. была спроектирована 76-мм мотоциклетная пушка (МПК) Она предназначалась для вооружения разведотрядов и «стратегической конницы». Заряжание пушки производилось с казенной части. Подъемный механизм винтовой. Винт действовал на рычаг, укрепленный на правой цапфе пушки. Поворотный механизм винтового типа. МПК могла стрелять из двух положений: верхнего и нижнего.

Данные МПК

Ствол

Калибр, мм …… 76,2

Длина ствола с воронкой, мм/клб …… 2060/27

Диаметр сопла (внутренний), мм …… 62

Объем каморы, дм3 …… 1,6

Глубина нарезов, мм …… 0,76

Лафет

Верхнее положение …… Угол BH, град. +37°40'; Угол ГН, град. -6° (влево); +7°10' (вправо)

Нижнее положение …… Угол BH, град. +12º; Угол ГН, град. -2° (влево); +6° (вправо)

Высота системы, мм: в походном положении …… 550

в боевом положении при угле 0° …… 920

Вес ствола без затвора, кг …… 78,1

Вес затвора, кг ……4,9

Вес трубы, кг …… 9,4

Вес станка, кг …… 61,6

Вес всей установки (без мотоцикла), кг …… 170,4

Скорость по шоссе, км/час …… 60

Скорострельность, выстр/мин …… 4—6

Расчет, чел …… 2

Запас патронов, возимый на мотоцикле …… 6

Время перехода из походного:

в боевое (верхнее) положение, с …… 40—60

в нижнее положение, с …… 30

Время перехода из верхнего положения в походное, с …… 30—40

В боекомплект МПК входили штатные снаряды от 76-мм дивизионных пушек как дальнобойные, так и дореволюционного образца. Кроме того, имелись и специально спроектированные для пушек Курчевского легкие снаряды: осколочный весом 4,5 кг и бронебойный весом 3,5 кг. Для всех снарядов использовался одинаковый штатный заряд 0,95 кг пороха ПКО.

Гильзу патрона МПК взяли от 3-дюймовой пушки обр. 1902 г. У этой гильзы расточили дно (диаметр отверстия стал 60 мм) и проделали боковое отверстие для капсюля на расстоянии 14 мм от переднего среза гильзы. На фланце сделали выточку, в которую входила шпонка на экстракторе. Дно гильзы закрывалось деревянным поддоном.

Малая скорострельность МПК — это следствие неудобства заряжания, так как приходилось совмещать вырез на фланце гильзы со шпонкой на выбрасывателе, чтобы совместить запальное отверстие в стволе и гильзе.

Баллистические данные 76-мм пушек МПК и СПК по данным испытаний при заряде 0,95 кг пороха ПКО

Первая 76-мм система МПК прибыла на НИАП без мотоцикла и с 12 сентября 1931 г. по 15 декабря 1931 г. была испытана 109 выстрелами зарядом 0,95 кг ленточного пороха ПКО. Снаряды: бронебойный весом 3,5 кг и осколочный весом 4,575 кг с 22-секундной трубкой.

В ходе испытаний на НИАПе выяснилось, что максимальный угол стрельбы с мотоцикла составлял +37°40'. При стрельбе бронебойным снарядом весом 3,5 кг 40-мм цементированная броневая плита с расстояния 1000 м по нормали не пробивалась, 30-мм цементированная плита с расстояния 1000 м проламывалась при целом снаряде.

76-мм МПК проходила войсковые испытания в июле 1932 г. в Московской Пролетарской стрелковой дивизии и 4-й кавалерийской дивизии. Результаты удовлетворительные. Пушка при выстреле подпрыгивала. Затвор заедал вследствие неполного сгорания пороха.

На вооружение система не принята ввиду малой проходимости мотоцикла. («Харлей Давидсон» проектировался как полицейский мотоцикл с мощным двигателем, но обладал малой проходимостью).

На 1932 г. заводу № 7 выдали заказ на 25 МПК. В1932 г. было изготовлено 22 МПК, а сдано 14. Больше заказы на МПК не выдавались (15117).

В начале 1931 г. была спроектирована76-мм мотоциклетная пушка (МПК) Курчевского. Она предназначалась для вооружения разведотрядов и «стратегической конницы». Заряжание пушки производилось с казенной части. Подъемный механизм винтовой. Винт действовал на рычаг, укрепленный на правой цапфе пушки. Поворотный механизм винтового типа. МПК могла стрелять из двух положений: верхнего и нижнего.

Данные МПК

Ствол

Калибр, мм — 76,2

Длина ствола с воронкой, мм/клб — 2060/27

Диаметр сопла (внутренний), мм — 62

Объем каморы, дм3 — 31,6

Глубина нарезов, мм — 0,76

Лафет — Верхнее положение — Нижнее положение

Угол ВН, град — +37°40? — +12

Угол ГН, град — ?6 (влево); +7°10? (вправо) — ?2(влево); +6 (вправо)

Высота системы, мм: в походном положении — 550

в боевом положении при угле 0° — 920

Вес ствола без затвора, кг — 78,1

Вес затвора, кг — 4,9

Вес трубы, кг — 9,4

Вес станка, кг — 61,6

Вес всей установки (без мотоцикла), кг — 170,4

Скорость по шоссе, км/час — 60

Скорострельность, выстр/мин — 4–6

Расчет, чел — 2

Запас патронов, возимый на мотоцикле — 6

Время перехода из походного: в боевое (верхнее) положение, с — 40–60

в нижнее положение, с — 30

Время перехода из верхнего положения в походное, с — 30–40

В боекомплект МПК входили штатные снаряды от 76-мм дивизионных пушек как дальнобойные, так и дореволюционного образца. Кроме того, имелись и специально спроектированные для пушек Курчевского легкие снаряды: осколочный весом 4,5 кг и бронебойный весом 3,5 кг. Для всех снарядов использовался одинаковый штатный заряд 0,95 кг пороха ПКО.

Гильзу патрона МПК взяли от 3-дюймовой пушки обр. 1902 г. У этой гильзы расточили дно (диаметр отверстия стал 60 мм) и проделали боковое отверстие для капсюля на расстоянии 14 мм от переднего среза гильзы. На фланце сделали выточку, в которую входила шпонка на экстракторе. Дно гильзы закрывалось деревянным поддоном.

Малая скорострельность МПК — это следствие неудобства заряжания, так как приходилось совмещать вырез на фланце гильзы со шпонкой на выбрасывателе, чтобы совместить запальное отверстие в стволе и гильзе.

Первая 76-мм система МПК прибыла на НИАП без мотоцикла и с 12 сентября 1931 г. по 15 декабря 1931 г. была испытана 109 выстрелами зарядом 0,95 кг ленточного пороха ПКО. Снаряды: бронебойный весом 3,5 кг и осколочный весом 4,575 кг с 22-секундной трубкой.

В ходе испытаний на НИАПе выяснилось, что максимальный угол стрельбы с мотоцикла составлял +37°40?. При стрельбе бронебойным снарядом весом 3,5 кг 40-мм цементированная броневая плита с расстояния 1000 м по нормали не пробивалась, 30-мм цементированная плита с расстояния 1000 м проламывалась при целом снаряде.

76-мм МПК проходила войсковые испытания в июле 1932 г. в московской Пролетарской стрелковой дивизии и 4-й кавалерийской дивизии. Результаты удовлетворительные. Пушка при выстреле подпрыгивала. Затвор заедал вследствие неполного сгорания пороха.

На вооружение система не принята ввиду малой проходимости мотоцикла. («Харлей Давидсон» проектировался как полицейский мотоцикл с мощным двигателем, но обладал малой проходимостью.)

На 1932 г. заводу № 7 выдали заказ на 25 МПК. В 1932 г. было изготовлено 22 МПК, а сдано 14. Больше заказы на МПК не выдавались (12091).

В начале 1931 г. были проведены сравнительные испытания крупнокалиберных пулеметов Дегтярева и Дрейзе (10670,204).

В начале 1931 г. Западно-Сибирская контрольная комиссия ВКП(б) и отдел рабоче-крестьянской инспекции проверили состояние строительства завода Сибкомбайн и рекомендовали ВСНХ СССР, Союзсельмашу и другим центральным органам оказать надлежащее содействие строительству: своевременно и полностью обеспечивать строительные материалы и оборудование, а также инженерно-технические кадры. Кроме того, предлагалось возможно скорее перевести всех занятых в этой стройке на снабжение предметами широкого потребления и продуктами питания по нормам ударных строек в Сибири (Кузнецкстрой и др.), подпадающих, к тому же, под действие закона об отдельных местностях. Строительство завода осуществлялось неравномерно — то развивалось, то прекращалось — по причине неоднозначного отношения правительственных структур, поэтому было много проблем с выделением капитальных вложений, снабжением строительными материалами и техникой, обеспечением стройки инженерно-техническими кадрами. Вместе с тем, первый комбайн был изготовлен к началу уборки 1931 г. Успешно прошли его государственные испытания. Одновременно в Омской области испытывались комбайны Ростовского завода и завода «Коммунар». Государственная комиссия признала сибирский комбайн наилучшим (11591).

В начале 1931 на полигоне в Кубинке провели сравнительные испытания импортных танков с танками собственной конструкции Т-19 и Т-20, а также с "гибридными" танками ТММ. Лучше всего себя показал танк Т-20, однако он приводился в движение двигателем, не выпускавшимся серийно (3862).

В начале 1931 года было понятно, что Т-24 "не жилец". Единственный вопрос заключался в том, кто будет его заменой. Поднимался вопрос об организации на ХПЗ выпуска Medium Tank Mk.II, но эту идею отвергли. Английский танк был чересчур сложным, да и порядком устарел. Еще одной кандидатурой был ТГ-1 конструкции Эдварда Гроте, но и с этой машиной как-то не получилось. Наконец, 23 мая 1931 года на заседании Комиссии Обороны СССР было решено организовать на ХПЗ выпуск танков Б-Т. Это стало итогом изучения образцов танка Кристи, которые были закуплены для Советского Союза (20375).

В начале 1931 г. ОКМО занимался доработкой танкетки при активном участии конструкторской группы Н. Козырева, преобразованной в КБ. ОКБ Н. Дыренкова также готовило свой проект танкетки Д-7, которая была ко-лесно-гусеничной и, по мнению изобретателя, как нельзя лучше соответствовала требованиям «Системы...». Однако после рассмотрения документации на Д-7 было отмечено, что проект выполнен неграмотно и без каких бы то ни было расчетов. Что компоновка моторного отделения танкетки выполнена крайне неудачно, а рабочие места членов экипажа не позволяют, находясь на них, нормально вести машину и стрелять из пулемета. Проект был отклонен (10733,144).

В начале 1931 г. ЭКО ОГПУ ориентировало группу конструкторов под руководством В. Асафова на совершенствование идей Э. Гроте в плане снижения сложности и стоимости танка (10733,255).

В начале 1931 в СССР прибыли оба танка Кристи (3879,4).

В начале 1931 года, выступая на заводской партийной конференции начальник дизельного отдела ХПЗ Константин Федорович Челпан от имени коллектива отдела сообщил о том, что конструкторы-дизелисты решили начать работы по созданию быстроходного дизеля собственной конструкции. 13 января 1932 г. бюро парткома завода рассмотрело задачи в области дизелестроения. Было отмечено: «... важную роль должен сыграть дизельный отдел в вопросе осуществления директив партии о создании в кратчайший срок дизельмотора для трактора и спецмашины». В принятом решении указано: «... в дизельном отделе на базе существующего КБ создать сильный проектный отдел и сосредоточить в нем все работы по проектированию и исследованию дизель-моторов;... вести работы по проектированию и исследованию специального дизель-мотора». В докладе директора завода имени Коминтерна на бюро горкома партии в сентябре 1933 года о состоянии дизелестроения на заводе сказано: «...завод поставил перед собой задачу (и в настоящее время может считать ее Почти разрешенной) — сконструировать и построить мощный быстроходный дизель-мотор, имеющий колоссальное значение». С 1932 года Конструкторы-дизелисты завода полностью сосредоточили свои усилия На создании танкового дизеля. Дизели другого назначения, находящиеся в разработке и в производстве завода, были переданы на другие предприятия отрасли дизелестроения (11504).

В начале 1931 на Ижорском заводе под руководством Н.И.Дыренкова был разработан и изготовлен ба Д-8 на шасси Форд-А. Приняли на вооружение и в 1932-34 изготовили 25. Также изготовили ба Д-12 и тоже выпустили 25 (9527,297).

В начале 1931 года опытно-конструкторское и испытательное бюро было переведено в Москву и разместилось на территории Московского железнодорожного ремонтного завода, сокращенно Можерез (ныне это литейно-механический завод в Люблино) (10291).

В начале 1931 года небольшое конструкторское бюро из «врагов народа», занимавшееся проектированием различных образцов боевой техники — от танков до самолетов и катеров, входящее в структуру технического отделения экономического отдела полномочного представительства (ТО ЭКО ПП) ОГПУ в Ленинградском военном округе (ЛВО), изготовило железнодорожные бандажи для грузового автомобиля «Форд-АА», превратив его в дрезину. Проведенные испытания показали хорошие результаты: скорость с 15 пассажирами составляла 80 км/ч, а время перехода с автомобильных колес на железнодорожные составляло всего 20 минут. В сопроводительной записке конструкторы писали: «При такой малой затрате времени можно достигнуть конвейеризации в переброски войск на авто-мото-дрезинах. Машина, выезжая из казарм с войсками подъезжает к железнодорожному полотну, моментально поднимается на домкрате, одевает стальной ход, подъезжает вторая машина, обслуживающая команда садится в первую машину, уже подготовленную к отправке и уезжает, подошедшая же в свою очередь становится на рельсы и так далее. Одна за другой машины становятся на стальную паутину рельс и летят на боевые участки со скоростью 80 км/ч. Но этого недостаточно. Нужно было сделать «Форд» броневой машиной» (11284).

К началу 1931 года были изготовлены две колесные танкетки - одна на Ижорском заводе, вторая на Экспериментальном заводе НКПС. И по конструкции, и по вооружению обе машины были очень похожи — они были изготовлены по проекту А. Рожкова. Главное их отличие заключалось в технологии изготовления бронекорпусов — на машине Ижорского завода он был клепаный, а на второй машине сварной (11284).

В начале 1931 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло секретную Танковую программу, согласно которой 20—25% производственных мощностей Нижегородского автозавода отводилось для выпуска танкеток с мотором от грузового Форда. В следующем году, чтобы сэкономить валюту, большевистские руководители страны решили ограничиться закупками заводского оборудования.

От бизнеса в СССР компания Форда понесла убытки — по минимальным оценкам в 578 000 долларов, но эта цифра не идет ни в какое сравнение с многомиллионными потерями от Великой депрессии и неблагоприятной ситуации на европейских рынках.

Бизнес компании Форда в советской России в 1920—1930-е гг. можно расценить как помощь, которая если и не приносила прибыль, то способствовала, по убеждению основателя фирмы, всеобщему улучшению жизни. Американский бизнес, считал Форд, от этого только выигрывал, поскольку бедные и экономически неразвитые страны, зависящие от импорта готовой продукции, не могут равноправно участвовать в масштабных деловых отношениях (11506).

В начале 1931 году кредиты для ХАСЗ были задержаны: объяснили это тем, что завод пока еще не нужен. Подумывали даже о роспуске с таким трудом собран-ных и обученных специалистов, полной остановке предприятия...

И в этот момент возникла идея начать производство мотоциклов. Состоялось техническое совещание, созванное с согласия ВСНХ УССР. Инициативу под-держали в "верхах". Выбрали тип машины, наиболее отвечающей насущным требованиям, и нача-ли работы (11602).

В начале 1931 г. провели работы по организации испытательной базы НАМИ: обследовали территорию, на которой возможно сооружение спецдорог, подъемов и прочего, необходимого для полноценных испытаний автотехники. В феврале 1933, по предварительному решению, институту отвели участок для испытательной станции на землях подмосковных совхозов «Машкино» и «Соколове», расположенный в 7,5 км от станции Химки и в 3,5 км от Ленинградского шоссе. На нем уже имелись небольшие помещения механических мастерских и жилой поселок на несколько десятков семей, а на реке Сходня стояла гидроэлектростанция. Однако окончательного разрешения на отвод земельного участка под полигон так и не получили из-за непосредственной близости к Москве. В конце 1931 г. первая испытательная станция прекратила свою работу.

Первые испытания автомобилей сотрудники НАМИ проводили на улицах Москвы и пригородных дорогах. В те годы городские улицы были мало приспособлены для автомобильного движения. Садовое кольцо имело булыжную мостовую, пересекаемую многочисленными трамвайными путями, регулярное автобусное движение отсутствовало. Так было до начала реконструкции столицы. В ту пору испытания автомобилей на надежность и долговечность проводились на участках Угличского и Бежецкого шоссе, имевших булыжное покрытие. Для испытания на проходимость по грунтовым дорогам и бездорожью использовались участки полевых, лесных и проселочных дорог, часть которых получила собственные названия «Петля НАМИ», «Петля Крживицкого», установившего этот маршрут.

В июне 1936 г. вышел приказ народного комиссара тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе, в котором устанавливались задачи института при испытаниях новых моделей автомобилей: «НАТИ представить свои соображения и смету по постройке Центрального испытательного полигона». Инженер А. А. Крживицкий, патриарх испытаний, подготовил на 5 страницах «Соображения НАТИ по вопросу о Центральном испытательном полигоне автотракторной промышленности» с приложением на 45 страницах «Проектного задания Центрального испытательного полигона ГУТАП». К концу года был подобран участок для полигона в районе села Павшино между Волоколамским и Пятницким шоссе в 17-20 км от института. ЗИС также проработал проектное задание для создания заводского автодрома с целью обкатки автомобилей. Чтобы не строить двух полигонов, НАМИ согласился на включение функций обкатки новых автомобилей, полагая при этом, что обкатка, зависящая от несовершенства продукции, является временной мерой. Однако для выполнения технологических задач полигон должен был располагаться на территории, принадлежащей заводу в районе Чертаново-Красное и прилегающей к южной окраине Москвы. Трудности с отводом этого участка, по плану реконструкции Москвы частично попадавшего в черту города, стали одной из причин задержки решения о строительстве полигона. В 1938 г. были проведены предварительные изыскания на этом участке. Однако из-за отсутствия ассигнований дальнейшие работы здесь не проводились (11835).

В начале 1931 г. правительством принято решение о строительстве верфи деревянного катеростроения Морпогранохраны ОГПУ для выпуска катеров ГК. По решению Ленгорисполкома № 021-38 от 23.02.1931 г. для строительства верфи был выделен участок земли на Петровском острове за фабрикой «Канат», 5.07.1931 г. Госпланом были выделены фонды на строительство. Проект верфи разработан в ОКТБ-2 НКВД. Верфь вступила в строй 23.02.1933г., 21.03.1933г. на верфи заложен первый катер типа «ГК» («габаритный катер») (официально открыта 1.05.1933г.). Всего было предусмотрено 16 стапельных мест для постройки катеров. В 1934г. верфь передана в ведение НКВД.131 В начале 1939г. верфь переименована в завод № 5 НКВД (Завод № 5 НКВД, НКСП, МСП, Государственная судостроительная верфь ОГПУ, Ленинградский Приморский завод (ЛПЗ) МСП, ОАО «Судостроительная фирма (СФ) «Алмаз» /г. Ленинград/ /197110 г. Санкт-Петербург Петровский пр., 26 тел. 235-51-48). В 03.1941 г. завод № 5 передан из НКВД в НКСП.

Бывшая верфь Золотова преобразована в Государственную судостроительную мастерскую для постройки пограничных судов и стала отделением верфи Морпогранохраны ОГПУ. В 1931 г. на строящейся верфи по инициативе Д.Л. Блинова организовано собственное КБ.

В соответствии с пост. СТО № 25 от 1937г. на верфь «для обеспечения производства верфи в военное время» возложена постройка деревянных торпедных катеров.

В 1941 г. строительство верфи было завершено. В ее составе цехи: судосборочный (стапельный, площадь 4800 м2), деревообрабатывающий, монтажно-сдаточный (840 м2), механический, кузнечный, литейная мастерская.

После начала войны начаты работы по модернизации катеров МО-2 и МО-4 для условий военного времени.

По приказу НКСП № 185 от 12.07.1941 г. часть завода (177 чел.) эвакуирована на завод № 640, затем - на заводы № 345 НКСП и Судоверфь им. Кирова НКРП (Астрахань); всего эвакуировано 405 чел. Основная часть завода продолжила работу в Ленинграде. 31.05.1944г. завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Наряду со строительством новых выполнялся ремонт катеров, поврежденных в боях. Пост. ГКО № 473 от 13.08.1941 г. заводу предписано построить для флота в 1941 г. 30 торпедных катеров. Фактически в 1941 г. построено 3 катера и 7 переоборудовано в вариант малого охотника МО-ДЗ, в 1943г. построено 43 катера. За годы войны отремонтировано около 400 катеров.

С 1946г. завод № 5 - в ведении МСП. В 1966г. переименован в ЛПЗ. По пр. МСП № 0299 от 1.06.1970 г. завод вошел в состав Производственно-технологического объединения (с 1974г. - ПО) «Алмаз» в качестве площадки № 1 (Петровской площадки). В 1990 г. из состава ПО вышло ЦМКБ «Алмаз», и объединение переименовано в JICO, а с 1.10.1991 г. - СО «Алмаз». 20.03.1991 г. объединение преобразовано в СФ «Алмаз».

С 1.04.1956г. пр. № 037 от 16.02.1956г. цех № 6 завода передан созданному ЦКБ-5 в качестве филиала. В 1958г. действовал филиал завода № 5 на Феодосийском ССЗ «Море».3

В соответствии с ПСМ № 2521-1213сс от 29.12.1954г. начато строительство опытной серии малого охотника пр. 199.

В конце 1950-х г. для производства стальных ракетных катеров пр. 205 проведена реконструкция завода (производство деревянных катеров сохранено). Организован корпусообрабатывающий цех, участки химической очистки и пассивирования металла, построена новая трансформаторная подстанция. Переоборудован эллинг № 3, там организованы участки узловой и секционной сборки. Рядом с эллингом был вырыт ковш, соединенный с акваторией Малой Невы, и в нем построен новый поперечный слип. С 1961 г. начата серийная постройка катеров пр. 205.

В соответствии с распоряжением правительства № 402Р от 10.03.1964г. для строительства малых ракетных кораблей (МРК) пр. 1234 проведена очередная реконструкция завода. Прекращено строительство деревянных катеров, полностью переоборудован эллинг № 1. Для спуска МРК спроектирован (ГСПИ-2) комплекс гидротехнических сооружений, включавший причал, спусковой передаточный док пр. 960 грузоподъемностью 1000 т, достроечную набережную. В 1966г. построен новый двухпролетный цех корпусообработки

С 1970-х г. завод специализировался на постройке головных образцов заказов с целью отработки технологии.

В 1980-е г. на заводе начато строительство эллинга для постройки экранопланов, закончено не было.

С 1.07.1993г. в результате акционирования предприятие разделено на АООТ «СФ «Алмаз» (площадка № 1) и МЗ «Алмаз» (площадка № 2). 12.07.1996г. АООТ преобразовано в ОАО «СФ «Алмаз». Входило в состав ОАО ОМЗ (2003г.), ГК МНП (2004г.). В 08.2005г. предприятие продано Л. Грабовцу, в 07.2006г. продано ПО «Ленстройматериалы». В 02.2007г. планировалось слияние СФ «Алмаз» с МЗ «Алмаз».

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004г. вошло в перечень стратегических предприятий.

В начале 1990-х г. в порядке конверсии производства были спроектированы и изготовлены рассадопосадочные машины для посадки капусты. В 1990-е г. освоено производство крейсерских яхт. Выпускались также изделия для аэрокосмической отрасли (устройства для транспортировки частей КА к местам старта), оборудование для АЭС.

К концу 1990-х г. было завершено техническое перевооружение производства. Цехи близкой направленности были объединены в отдельные производства. В 2000 г. введен в эксплуатацию новый эллинг площадью 9 тыс. м2. В составе предприятия (2000-е): производства: корпусообрабатывающее, сборочно-сварочное, стапельно- монтажное (11 стапельных дорожек), достроечно-сдаточное, машиностроительное; 2 эллинга (58х 150 м); достроечная набережная (250 м); два плавучих дока (грузоподъемность 1000-2500 т и 1500-3500 т); Центр информационных технологий (ЦИТ).

Всего к 2005г. построено более 1000 кораблей и катеров.

Имелось Московское представительство (зам. директора (2006г.)- И. Вишняков).

Площадь: территории (2006г.)- 16,5 га; застройки (2006г.)- около 50 тыс. м2; производственная (2009г.)- 30,4 тыс. м2.

Численность персонала (06.1941 г.)- 2845 чел., (12.1941 г.)- 730 чел., (2009г.)- более 1000 чел.

Владелец (08.2005г.-)- Л.Г. Грабовец.

Начальник (1932-33г.)- Д.Л. Блинов, (1933-34г.)- А.В. Крюков, (1934г.)- М.А. Цикановский, (1935-37г.)- Ф.Н. Глушко, (05.1937г.-)- Е.Я. Локшин. Директор (-1949г.)- Е.Я. Локшин, (1949-56г.)- И.Д. Яблоков, (1956-67г.)- В.Д. Колечицкий, (1967-70 г.)- Ю.П. Кузьмин. Гендиректор (1970-71 г.)- Е.И. Юхнин, (1972-76г.)- Ю.Г. Полухин, (1976- 86г.)- В.К. Косенков, (1986-2001 г.)- А.П. Королев, (2001-07г.-)- Л.Г. Грабовец.

Технический директор (2005г.)- В. Демченко. Директор по маркетингу (2006г.)- С. Галиченко.

Гл. инженер (1933г.)- В.Е. Бурачек, (1941 г.)- И.К. Силин, (1944г.)- А.Ф. Симин, (1970-е)- А.А. Пономарев.

Начальники цехов: (2000 г.)- М.С. Каримова.

Гл. строители: (1943-45г.)- А.Д. Симин, (1957г.)- Н.И. Мартынычев.

Строители судов: (ВОВ)- Л.Н. Одинцов, (07.1941 г.)- А.А. Тимофеев, (1967г.)- Б.П. Дитятьев (пр. 1234), (1970- е> И.И. Костинский, (1970-е)- В.И. Мерцалов, (1970-е)- В.И. Сибирцев, (1970-е)- М.И. Тузов, (1970-е)- М.И. Украинский.

Производство: катера: морской «ГК» ПК-110 (1933-34)- 16, представительский ГК-4 (1941)- 1; торпедные: ДТК (1936-)- 3, Д-2 (1939)- 1, Д-3 (пр. П-19, 1939-44)- 67, Д-4 (1941-, не достроен), пр. ТД-200 (1946)- 1, ТД- 200бис (1947-52)- 168; сборка американских катеров А-1 «Воспер» (1944-47)- 14 и А-3 «ЭЛКО» (1944-47)- 29; пр. 183 (1949-60)- 361 (вместе с заводами 602, 640), пр. 183ТК (1956-57)- 25, представительский пр. 183Ш (1960-е); пр. 206М (1970-76)- 24 (вместе с заводами 341, 363 и 602); сторожевые (малые охотники): II серии МО-2 (1934- 35)- 32, IV серии МО-4 (1936-41)- 228, МО-ДЗ (1942-43-)- 46; пр. ПП-19-0 (1943), ПП-19-ОК (1944-45)- всего 46; малый охотник пр. 199 (1954-55)- 52; тральщик, сторожевик КМ-2 и КМ-4 (-1941-45)- 207; БК-2 (1941)- 6; десантный К-ЗИС-5 (1941-45)- 128;115 катерный тральщик пр. Т351 (1949); ракетные: пр. 183Э переоборудованы из ТКА-14, -15 (1957)- 2, пр. 183Р (1959-65)- 26 и 30 переоборудовано по пр. 183РТР (по другим данным, всего 60www.aimazmfo); щ 2Q5 (1959_66)_ 68? пр 205У (1965-72)- 19 (по другим данным, всего 89wwwa]mazspbru); пр. 12411 «Молния-1» с ПКР «Термит» (1979-80)- 1, (1982)- 1, (1983)-1; пограничный пр. 205П (1967-89)- 111,

экспериментальный пр. 205ПЭ (1970), экспортный пр. 02059 для Кубы и Кампучии (1984-89)- 8; искатель мин пр. 257Д (1961-65)- 20 (вместе с заводами 602 и 789); рабочие: бортовой КРМ-10 (1950), пр. 337; пограничные сторожевые пр. 1400, пр. 1400М, представительский пр. 1400А (1970-е)- 4, экспортный пр. 1400МЭ (1970-91)- всего более 200 (вместе с заводами «Море» и Батумским); баркас моторный БМ-16 (1949)- 1; телеуправляемая мишень пр. 1392 (1966-80); самоходные десантные баржи: типа Т-4м «Танкист», типа А-3 «Артиллерист» (1950- е); рейдовый тральщик пр. 1258 «Корунд» (1967)- 1; МРК: пр. 1234 «Буря» (01.1967-69), (-1981), пр. 1234.1 «Овод» («Бурун», 1977-91)- всего 30; экспортный пр. 1234Э для Индии «Ураган» ("VijayDurg"), «Прибой» ("SihdhuDurg"), «Прилив» ("HosDurg"), для Алжира МРК-21 ("RasHamidou"), МРК-22 ("ReisAli"), MPK-23 ("SalahReis"), для Ливии MPK-9 ("EanMara"), MPK-15 ("EanZaquit"), MPK-24 ("EanA1 Gazala"), MPK-25 ("EanZara") (1976-84)- 10;3 пр. 1240 «Ураган» (1972-76)- 1; БРК пр. 12411 «Молния»; ПСКР: пр. 10410 «Светляк» (1989-92), (-05.1999)- 1, (-05.2000)- 1, «Алмаз» (-06.2001), «Ямалец» (2004), зак. № 310 (2000-е)- всего 10; пр. 10412 «Светляк» для Вьетнама (-08.2002)-1, (-09.2002)- 1; пр. 22460 (зак. № 501, 09.2007-); ПКА пр. 12200 «Соболь» (01.2003-2006)- 1, для Туркменистана (-09.2008)- 2; СВП: десантно-штурмовые пр. 1205 «Скат» (1969- 76)- 27 (вместе с заводами 340 и 831); пр. 1206 «Кальмар» (1972-85)- 2 (площадка № 2); МДК пр. 1232 «Джейран» (1970-85)- 20 (из них 19 - на площадке № 2), пр. 12322 «Зубр» (1983-91; 1998)- 6 (площадка № 2), пр. 12322Э для Греции «Кефаллиния» (05-10.2000), «Закинтос» (зак. № 107, -05.2001), «Керкир» (01.2003-06.2004)- 1; лоцманское судно-амфибия пр. 14661 «Рысь» (-12.1998)- 1; пассажирское пр. 15063 «Ирбис» (10.2003-2004); малый артиллерийский корабль пр. 21630 «Буян» «Астрахань» (01.2004-03.2006), «Каспийск» (02.2005-), «Махачкала (03.2006-); правительственные яхты: пр. 360 (1960-63)- 4, пр. 1360 «Кавказ», «Крым» (1978-79г.)- 2; катера: прогулочный пр. 370У (1950-е), пассажирский на ПК пр. 1233 «Тайфун» (1969), типа SeaHorse (1998)- 1, многоцелевой рабочий пр. «Алмаз-11900» (-06.1999)- 1; лоцманский пр. АР-1600 «Лоцман Сажин» (-10.1998), (-09.1999)- 1; судно экологического мониторинга пр. 16220 «Экопатруль-1 (1995), -2 (1990-е), -3» (1990-е); природоохранное судно пр. 23107Э «Россия» (1999); морской испытательный комплекс пр. Р2030 для НПП «Радар-ММС» (2005), таможенное судно пр. Р-2030Т ТС-596 (-2007); буксир-ледокол пр. 2805 «Невская застава» (2007-10.2009); яхты: пр. «Алмаз-53» (1990-е)- несколько шт., крейсерская пр. СТ-1400 (-08.1999)- 1;

кровати, журнальные и сервировочные столики (1980-е); рассадопосадочные машины (1990-е); опытные вагоны для скоростного поезда «Сокол-250» (1990-е); плавучий фонтанный комплекс для Санкт-Петербурга (2006);

переоборудование: торпедного катера ТД-200бис подводным крылом ЦАГИ (1950-е); модернизация президентской яхты пр. 1360 «Кавказ» (принадлежавшей ранее Л.И. Брежневу, 11.2001-05.2002); теплохода «Ласточка» в яхту «Лаймарита» (-06.2000) (11982).

В начале 1931 г. в ходе подготовки рабочих чертежей ПЛ серии IV возникли серьезные разногласия между автором проекта и многими специалистами подводного плавания. Для достижения большой надводной скорости А.Н.Асафов постарался придать ПЛ обводы эскадренного миноносца - наиболее быстроходного в то время из надводных кораблей. Но для миноносцев характерны отношение длины к ширине и ширины к осадке, абсолютно не свойственные ПЛ.

Автор проекта считал, что для улучшения мореходных качеств ПЛ, которой предстоит действовать совместно с надводными кораблями, следует значительно уменьшить ее осадку. Поэтому запас плавучести ПЛ оказался необычным - 92 %. Но это резко увеличило ее массу и затруднило процесс погружения и всплытия. ПЛ получила чрезвычайно высокий надводный борт. Между тем артиллерия продолжала оставаться одним из главнейших средств борьбы с ПЛ, а способность их к быстрому погружению являлась важнейшим тактическим элементом ПЛ.

Складывалось впечатление, что прообразом проекта А.Н.Асафова, по сути дела, послужил незавершенный И.Г.Бубновым проект ПЛ водоизмещением 950 т (1914 г.), забракованный в свое время. При этом А.Н.Асафов не только не увеличил водоизмещение предложенной им ПЛ по сравнению с прототипом, но, наоборот, несколько уменьшил его.

Избранная им глубина погружения (50-60 м), к тому времени превзойденная почти вдвое на ПЛ советской постройки, при длине ПЛ серии IV 90 м затрудняла маневрирование под водой. Более того, даже такая ограниченная глубина погружения не была обеспечена расчетами прочности.

Специалисты НТКМ считали, что выполненные расчеты фактически соответствуют погружению ПЛ лишь до глубины 40 - 50 м, тогда как требовались иные пределы - 75 - 100 м. Такие авторитетнейшие специалисты, как А.Н.Крылов, П.Ф.Папкович, В.Л.Поздюнин, полагали, что рабочая и предельная глубина погружения ПЛ, судя по их контрольным расчетам, не превысит 35 м и 45 м (12719).

В начале 1931 года состоящее из репрессированных судостроителей Особое конструкторское бюро в Ленинграде закончило проект эскадренной подводной лодки водоизмещением 900 тонн. Была разработана и экспериментально проверена теория погружения и всплытия подводных лодок большого водоизмещения. На Балтийском заводе спроектировали и построили эскадренные подводные лодки типа «Правда», серию прибрежных подводных лодок типа «М» и боевых катеров (18728).

Армия:

В начале 1931 г. (Техническо-эксплуатационная инспекция) ТЭИ была передана в состав НИИ ВВС. А.П. Смолин был назначен Главным инспектором НИИ ВВС с непосредственным подчинением начальнику НИИ ВВС. Было также организовано отделение учета и статистики, которое стало заниматься разработкой учетно-отчетной документации, сбором информации об отказах и неисправностях авиатехники и передачей ее в промышленность и в строевые части (19566).

В начале 1931 г. по указанию ЦК ВКП(б) был проведен набор четырех тысяч коммунистов в летные школы ВВС. В том же году началась плановая подготовка политических кадров ВВС. В Военно-политической академии был создан воздушный факультет, комплектовавшийся летчиками и штурманами из строевых частей. Политработники среднего звена готовились в военно-политических училищах, а также на курсах при некоторых летных вузах (19566).

В январе 1931 из журнала «Вестник воздушного флота»

Изотов. «Некоторые выводы из летней учебы». Опыт показывает, что авиационные штабы в смысле постановки работы штаба как органа управления командования еще не достигли совершенства. Самостоятельная оценка начальником штаба земной и воздушной обстановки, подсчет сил и средств, устройство и организация тыла и прочие вопросы, тесно связанные к принятием командованием оперативного решения и, как выводы из всего, право предложения того или иного варианта решения – все это обычное в работе начальника штаба земных войск – к сожалению, еще не чувствуется в работе у некоторой группы начальников штабов авиасоединений. Фактически роль начальника штаба сводится к технической передаче подчиненным частям принятого командованием решения. (…) Правильна ли такая постановка дела в условиях возрастающих технических возможностей, а вместе с ним и усложняющихся решением сложных самостоятельных задач Воздушного флота? Сможет ли сейчас охватить командир авиасоединения типа бригады все мелочи проведения принятого им решения в жизнь? Сможет ли командир авиачасти предусмотреть целый ряд таких вопросов, самих по себе, на первый взгляд, маловажных, но в случае невнимательного их разрешения дающих себя довольно остро почувствовать на успешности боевой работы. Безусловно, нет. Вот здесь-то роль штаба велика и ответственна. Штаб авиачасти собирает все мелочи по воздушной и земной обстановке, анализируя их, дает командованию в своем докладе тот готовый материал, на основе которого последнее, разгруженное от мелочей, охватывает всю обстановку в целом, принимая то или иное решение по боевому использованию вверенных ему частей. После принятия решения для штаба начинается вторая ответственная работа – проведение решения командования в жизнь. Мы нарочно разделили так резко эти две важнейшие функции штаба, чтобы нагляднее показать то обширное поле деятельности штаба, на котором он может и должен проявить творчество и инициативу» (Изотов. Некоторые выводы из летней учебы // Вестник воздушного флота. – 1931. – № 1. – С. 10 – 11) (19566).

В январе 1931 из журнала «Вестник воздушного флота»

Н. Михайлов. «К партполитработе на летний период». Третье Всеармейское совещание секретарей ячеек, дифференцируя свою работу по родам войск, в том числе и по авиации, дало следующую общую оценку состояния партийно-политической работы в авиачастях: «Политорганы и партийные ячейки частей ВВС полностью еще не повернулись лицом к боевой подготовке. Налицо ряд случаев отставания от растущих требований и недостаточного умения приспособить партполитработу к особенностям Военно-Воздушного флота». Остановлюсь на отдельных моментах партийно-политической работы в авиачастях в период летней учебы. Первый из них – дальнейшее укрепление отрядной ячейки. (…) Второй - овладение техникой и ее боевым применением. Третий вопрос - о дисциплине. Должна быть единая дисциплина – воинская. Четвертый вопрос – о боевой подготовке. Пятый вопрос – о партийно-политической работе на аэродроме (на старте). Шестой вопрос – о командирской учебе (омоложение личного состава требует повышения качества кадров ВВС). Седьмой вопрос – о рационализации и изобретательстве. (…) Восьмой вопрос – о соцсоревновании и ударничестве. Последний вопрос – о партполитработе в авиачастях. Особенности партполитработы в авиачастях есть. Но некоторые сваливают на специфичность. Однако опыт партполитработы в стрелковых частях полностью должен быть привит и проведен в авиачастях» (Михайлов Н. К партполитработе на летний период // Вестник воздушного флота. – 1931. – № 5 – 6. С. 4 – 6.) (19566).

Жизнь и внутренняя политика:

В начале 1931 г. произошло окончательное оформление всесоюзной карточной системы. Рабочие повсеместно снабжались по карточкам в первую очередь. Особо выделялись Москва и Ленинград. Рабочие ведущих предприятий имели преимущества перед теми, кто работал на второстепенных объектах.

Вместе с тем государство явно не справлялось со снабжением населения. Большие различия в заработной плате мало что значили при покупке товаров на «черном рынке» за высокие цены, т.е. в смысле реальной зарплаты. Трудно было убедить работника повышать интенсивность труда, если это мало что давало на практике. Негативные последствия этого сказывались также на передвижениях рабочих. Слухи о предприятиях, лучше обеспеченных, способствовали текучести. Бесконечное стояние в очередях отрицательно влияло на состояние трудовой дисциплины на предприятиях, способствовало прогулам и опозданиям. (21332).

Только в начале 1931 года, когда массовый голод стал реальной перспективой и карточки уже фактически существовали по всей стране, Наркомат снабжения по заданию Политбюро разработал единые принципы карточного снабжения основными продуктами и непродовольственными товарами для всей страны. Продовольственный кризис и введение в 1931 году всесоюзной карточной системы представляли закономерный результат отмирания частного предпринимательства в городе и насильственного обобществления крестьянских хозяйств. Процесс форсированной индустриализации и огосударствления экономики был на полном ходу, но население балансировало на пороге массового голода (11528).

С начала 1931 года страна снабжалась по четырем спискам: особый, первый, второй и третий. «Преимущества в снабжении имели особый и первый списки, куда вошли ведущие индустриальные предприятия Москвы, Ленинграда, Баку, Донбасса, Караганды, Восточной Сибири, Дальнего Востока, Урала,— утверждает автор книги “За фасадом сталинского изобилия” Елена Осокина.— Жители этих промышленных центров должны были получать из фондов централизованного снабжения хлеб, муку, крупу, мясо, рыбу, масло, сахар, чай, яйца в первую очередь и по более высоким нормам. Потребители особого и первого списков составляли только 40% в числе снабжаемых, но получали львиную долю государственного снабжения — 70–80% поступавших в торговлю фондов».

Во второй и третий списки попали небольшие, не имевшие крупной промышленности города, мелкие предприятия, артели, типографии и т. д. Из центрального фонда снабжения они получали только хлеб, сахар, крупу и чай, да и то по сниженным нормам. А всеми остальными продуктами должны были обеспечивать себя сами.

«Внутри каждого из четырех списков существовали разные стандарты снабжения, которые зависели от производственного статуса людей,— продолжает Елена Осокина.— Высшую категорию в каждом из списков представляли нормы индустриальных рабочих. К их числу относились рабочие фабрично-заводских предприятий и транспорта. Нормы прочих рабочих и лиц физического труда, не занятых на фабрично-заводском производстве, представляли вторую категорию снабжения» (19550).

За рубежом:

К началу 1931 года боевая масса проектируемого легкого танка выросла до 3,5 тонн. На разработку Kleinetraktor Krupp запросил 38 тысяч марок, ещё 2400 марок стоила деревянная модель. 5007 марок потребовалось на разработку ходовой части, позже эта сумма выросла до 8066 марок. Предполагалось, что с апреля 1933 по март 1938 года будет закуплено 20 Kleinetraktor по цене 50 тысяч рейхсмарок за штуку (17463).

К началу 1931 г. автотранспортных дизелей еще не было, то через три года в Германии насчитывалось уже 16 000 автомобилей с дизельными двигателями, в Англии – 8 000, а во всех остальных странах еще порядка 10 000. Лидером в производстве автомобильных дизелей в начале 1930-х гг. была, безусловно, Германия, где 75 % выпускаемых грузовиков и автобусов оснащались этими двигателями (19149).

Авиапромышленность:

К февралю 1931 НИИ ВВС разработал ТТТ для нового многоцелевого самолета, получившего наименование войскового (70,257).

К февралю 1931 года НИИ ВВС разработало тактико-технические требования для нового самолета, получившего название “войскового”. А 4 июля 1932 года Совет Труда и Обороны поручил проектирование и строительство такой машины коллективу Харьковского авиационного завода опытного и серийного самолетостроения (ХАЗОСС) во главе с директором и главным конструктором К. А. Калининым (15552).

Другие оборонные отрасли:

К февралю 1931 года было принято решение о начале производства Т-26 на «Большевике». Из-за постоянных изменений плана по выпуску танков разобраться в этом хитросплетении очень сложно. Например, «Большевик» планировал произвести 370 танков, но со второй половины 1931 года Т-18 вообще пропадает из программы завода. В реальности же 1931 год стал самым «урожайным» для Т-18. 4-я серия стала самой массовой. Было заказано 430 танков, и все они были предъявлены на испытания к 1 января 1932 года. А вот заводские документы свидетельствуют о производстве в этот период от 750 до 790 танков. Этого не может быть физически, поскольку к 15 марта 1932 года в Красной армии числилось всего 959 Т-18 (17724).

Авиапромышленность:

1 февраля 1931 начались работы над АНТ-16 (ТБ-4) (514).

С 1 февраля 1931 г. по 26 февраля 1931 г. на 1-м серийном самолете N 4273 завода N 1 проводились испытания стрелкового вооружения на серийном самолете И-5 (3208).

1 февраля 1931 г. из-за неисправности мотора были прерваны гос. испытания самолета И5-М15, которые шли с 12 декабря 1930 г. За указанный период произведено всего 8 полетов. Испытание самолета было продолжено при вторичном получении самолета с новым мотором 6 мая 1931 г. (3290,42-58).

1 февраля 1931 года, после выполнения всего 8 полетов госиспытани И-5 “подарок” прекратили вовсе, опять же по причине отказа М-15. Но основные выводы были уже сделаны. В частности, И-5 М-15 даже с макетным вооружением оказался тяжелее на 80 кг, чем И-5 с «Юпитер» VI. Кроме того, летчикам не понравился новый капот, который заметно уменьшал обзор из кабины вперед.

Далее последовал второй этап испытаний И-5 №3 с двигателем М-15, который проходил в период 6 мая - 15 июня 1931 года. Однако этот самолет по-прежнему не имел вооружения и обладал множеством отличий от серийных образцов с индивидуальными обтекателями цилиндров двигателя. Поэтому заводом № 39 был изготовлен еще один И-5 с двигателем М-15, который в основном повторял серийные машины завода №1. Фотографий этого самолета видеть не приходилось, однако в ряде документов указывалось, что «данный экземпляр отличается измененной головной частью». Возможно, на этом И-5 впервые использовали кольцо Та- уненда. Другим отличием этого образца, известного как И-5 №18, стало вооружение: верхние пулеметы были разнесены шире на 40 мм, а нижние заключены в трубы. Испытания в НИИ ВВС И-5 № 18 с двигателем М-15 №6 начались 30 июля и были прерваны 15 августа 1931 года по причине поломки моторамы. После ремонта самолет предъявили к тестированию с новым двигателем - М-15 №24109. Полеты начались 10 октября, а через несколько дней самолет потерпел аварию при выполнении вынужденной посадки. Дальнейшая судьба машины не прослеживается, однако из переписки завода №39 известно, что какой-то И-5 с М-15 потерпел аварию и не восстанавливался (вероятно это был И-5 №18) (12295).

1 февраля 1931 в НИИ ВВС закончились испытания И5 № 3 с мотором М15, которые проходили с 12 декабря 1930.

Результаты испытания (образца для серии) самолета И5 № 18 с мотором М15

Выводы были сделаны на основании двух разновременных испытаний одного и того же самолета.

Первый раз испытывался самолет И5 № 18 с мотором М15 № 6. Испытание было начато 30 июля 1931 года и прервано 15 августа 1931 года из-за поломки рамы моторной установки. Самолет И5 № 18 после ремонта вторично был предъявлен для испытания 10 октября 1931 года с другим мотором М15 № 24109 и с тем же винтом.

Самолет И5 № 18 построен по типу серийных самолетов, т.е. отдельные части самолета изготовлялись на заводах №№ 39, 1 и 22, а вся сборка самолета произведена заводом № 39.

По сообщению завода № 39 данный самолет в сравнении с И5 Юп VI усилен ………….

Цель испытаний

За период с 12 декабря 1930 года по 1 февраля 1931 года и с 6 мая 1931 года по 15 июня 1931 года испытывался самолет И5 № 3 с мотором М15. Этот самолет не имел целого ряда деталей, требующихся для установки вооружения и оборудования и имел конструкцию (капотаж, моторы, установка пулеметов) отличную от предполагаемой в серийной постройке, поэтому полученные летные данные не могли быть показаны для серийных самолетов И5-М15. Установка вооружения на самолете И5 № 3 носила макетный характер, вследствие чего вооружение не могло быть испытано. Поэтому заводом № 39 был дан на испытание в НИИ ВВС другой самолет И5 № 18 с мотором М15, который должен быть принят как образец для серии. Данный самолет мог быть испытан только в отношении летных данных, так как вооружение его не было отлажено (при заводских испытаниях был отмечен перегрев верхних пулеметов и трещины у трубы нижних пулеметов) и правые пулеметы не имели левых приемников.

Вооружение самолета И5-М15 отличается от вооружения самолета И5-ЮпVI тем, что верхние пулеметы разнесены на 40 мм больше и у нижних пулеметов поставлены трубы.

Ход испытания

За период первого испытания самолет И5 № 18 произвел следующие полеты:

31 июля 1931 года – полет на определение скороподъемности и горизонтальных скоростей на высотах 5000, 4000, 2000, 1000 м –45 минут

1 августа 1931 года – полет с целью определения скороподъемности, потолка и горизонтальных скоростей на высотах 7000, 6000, 5000 м. Определение расхода горючего на высоте 5000 м – 2 часа 5 минут

2 августа 1931 года – полет на управляемость на 5000 и 3000 м. Определение расхода горючего на высоте 3000 м – 2 часа 20 минут

Во время второго испытания произведены следующие полеты:

12 октября 1931 года - полет на управляемость и фигуры на высоте 1000 м. Полет с целью определения горизонтальных скоростей на высоте 100 м – 1 час 30 минут

Испытание прервано из-за поломки самолета при вынужденной посадке. Вынужденная посадка произошла вследствие прекращения подачи бензина.

Заключение

На основании произведенных испытаний можно установить, что самолет И5 при постановке на него мотора М15 в серийной постройке будет иметь как худшие летные данные, так и меньший радиус действия, чем с мотором ЮпVI (6964, 32-40).

1 феврали 1931 г., после выполнения всего 8 полетов, испытания И-5-3 с М-15 прекратили вовсе, опять же по причине отказа М-15. Но основные выводы были уже сделаны. В частности, И-5 М-15 даже с макетным вооружением оказался тяжелее на 80 кг, чем И-5 с «Юпитер» VI. Летчикам не понравился новый капот, который заметно уменьшал обзор из кабины вперед.

Третий опытный образец истребителя, известный как И-5 №3 «Подарок XVI съезду ВКП (б.)», начал летать во второй половине 1930 г. Этот самолет с двигателем М-15 конструкции Бессонова, отличался наличием цилиндрического капота типа NACA. Особыми его внешними отличиями были: надпись на борту фюзеляжа - «XVI съезду В.К.П. (б)» и изогнутая стрела на руле поворота. Вполне вероятно, что данный экземпляр предполагался для личного пользования командующего ПВО Московского военного округа И.У. Павлова - все его именные самолеты имели на борту надпись «За В.К.П. (б)» и изогнутую стрелу на руле поворота.

Далее последовал второй этап испытаний И-5 №3 с двигателем М-15, который проходил в период 6 мая - 15 июня 1931 г. Однако этот ополет по-прежнему не имел вооружения и обладал множеством отличий от серийных образцов с индивидуальными обтекателями цилиндров двигателя. Поэтому заводом № 39 был изготовлен еще один самолет с двигателем М-15, который в основном повторял серийные И-5 завода № 1. Фотографий этого самолета видеть не приходилось, однако в ряде документов указывалось, что «данный экземпляр отличается измененной головной частью». Возможно, на этом И-5 впервые использовали кольцо Тауненда. Другим отличием этого образца, известного как И-5 №18, стало вооружение: верхние пулеметы были разнесены шире на 40 мм, а нижние заключена в трубы. Испытания в НИИ ВВС И-5 № 18 с двигателем М-15 № 6 начались 30 июля и были прерваны 15 августа 1931 г. по причине поломки моторамы. После ремонта самолет предъявили к тестированию с новым двигателем - М-15 № 24109. Полеты начались 10 октября, а через несколько дней самолет потерпел аварию при выполнении вынужденной посадки. Дальнейшая судьба машины не просле живется, однако из переписки завода №39 известно, что какой-то И-5 с М-15 потерпел аварию и не восстанавливался (вероятно это был И-5 №18).

Не смотря на аварию, основные выводы в отношении испытывавшегося самолета были, получены. В частности, указывалось, что серийные И-5 с М-15 будут обладать худшими летными данными и меньшим радиусом действия, чем И-5 с двигателем «Юпитер» VI. Максимальная полетная скорость самолета с М-15 оказалась немного выше, а скороподъемность чуть ниже, чем у второго опытного экземпляра.

|  | И-5 М-15 | И-5 Ю-VI |
| --- | --- | --- |
| Скорость максимальная на 1000 м (км/ч) | 266 | 258 |
| Время набора 3000 м (мин.) | 4,75 | 4,68 |

Между тем, значительные усилия, потраченные на внедрение М-15 в производство, и большие на него надежды обусловили продолжение работ по его внедрению. Было решено, что в числе первой сотни серийных истребителей должны быть 10 машин с М-15, поэтому еще один самолет оснастили таким двигателем. Он прибыл на аэродром 25 ноября 1931 г., далее доводился в бригаде С.А. Кочеригина, в которой готовили чертежи для серийного производства. Впрочем, уже в конце 1931 г. от использования М-15 отказались и более И-5 с этими двигателями не строились (11974).

1 февраля 1931 на седьмом часу работы «гибрид» цилиндро-поршневой группы М-34 и картера Юнкерса 15, испытывающийся на станке в Рыбинске с 28 января 1931, вышел из строя. Но он принес немало пользы: в частности, учитывая его недостатки, изменили головку блока. Отремонтированная «половинка» испытывалась, по крайней мере, до конца мая (11848).

Жизнь и внутренняя политика:

1 февраля 1931 торжественно открыли Центральную фабрику Союзкино - Мосфильм (3960,45).

1 февраля 1931 СНК приняло постановление «О работе сберегательных касс и развитии сберегательного дела» (12265).

За рубежом:

1 февраля в 1931 году в этот день на легком многоцелевом самолете «L-2» (с регистрационными SP-AFA) польские авиаторы капитан Скаржинский и поручик Андрей Маркиевич вылетели в направлении Африки. За этот полет самолет получил наименование "Afrykanka" (15027).

1 февраля 1931 польский пилот Станислав Скаржиньски начинает путешествие длиной 25050 километров (15560 миль) вокруг Африки на PZL Ł.2 . Завершит он его 5 мая (20804).

1 февраля 1931 года — первый полёт бомбардировщика-разведчика SPCA 30 (он же SPCA Type III)

В 1928 году правительство Франции начало программу разработки многоместного многоцелевого боевого самолёта. В конкурсе приняли участие все крупнейшие производители — Breguet, Amiot, Blériot и другие. Предложила свой проект и компания Société Provençale de Constructions Aéronautiques (SPCA), которая до этого в основном занималась самолётами для флота.

Оригинальная двухбалочная конструкция была призвана снизить число мёртвых зон при стрельбе назад и вниз. Позиции стрелков находились в носовой части и в каждой из балок. SPCA Type III стал первым цельнометаллическим самолётом компании.

Испытания показали, что бомбардировщик получился неудачным. При полёте на полной мощности двигателей проявлялось скручивание крыла, что отрицательно влияло на управляемость. Все попытки инженеров компании устранить недостатки успехом не увенчались. Проект SPCA 30 закрыли, построив 2 опытных экземпляра (22300).

Авиапромышленность:

2 февраля 1931 постановлением РВС были утверждены основные данные нагрузок ТБ-4 6М-34, принято решение об установке 4хМ-35 или 6М-34 с установкой на опытный 6РР с НХП и постройке 2-х вариантов: дюралевого с площадью крыльев 410 м и стального с площадью 340 м (3029).

2 февраля 1931 на заводе 45 в Севастополе утвердили эталонный образец доработанного HD.55 под обозначением КР-1. В течение сентября переделали три машины (1083,7).

За рубежом:

2 февраля 1931 состоялся первый полет Latécoère 350 (20804).

2 февраля 1931 года — первый полёт пассажирского самолёта Latécoère 35-0. /Франция/

После успеха Latécoère 28 компания Forges et Ateliers de Construction Latécoère решила разработать на его базе новый пассажирский самолёт. Он должен быть более вместительным и достаточно надёжным для ночных полётов. Проект получил обозначение Latécoère 35-0.

Как и его предшественник, Latécoère 35-0 был высокопланом смешанной конструкции (дерево, сталь и алюминий) с неубираемым шасси. Оснащался 3 × двигателями Hispano-Suiza 12Jb (400 л.с.) Крейсерская скорость — 200 км/ч, дальность полёта — 800 км. В комфортном салоне размещалось 10 пассажиров. Экипаж состоял из 2-3 человек.

В первый полёт Latécoère 35-0 поднял известный лётчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Но успешным самолёт не стал. Он был перетяжелён на 30% и мощности двигателей стало не хватать. Не удалось достичь и запланированной максимальной скорости. Проект был закрыт в 1933 году (22300).

2 февраля 1931 - Первый полет транспортного самолета Late-35, разработанного французской фирмой Societe Industrielle d'Aviation Latecoere, оборудованного двигателями Hispano-Suiza 12Jb мощностью 400 л.с. (22636).

2 февраля в 1931 году впервые в мире была осуществлена доставка почты с помощью почтовой ракеты. Было доставлено 102 письма. Австрийский инженер Фридрих Шмидль организовал ракетную почту в Штирии (Австрия), между населенными пунктами Шёккель и Радегунд. Он использовал для этого 2-м пороховые ракеты собственного производства, которые незадолго до падения выбрасывали снабженный парашютом почтовый мешок (15028).

Авиапромышленность:

3 февраля 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 7. 2. Утверждение технических требований к самолету ТБ-4 (Туполев). 3. О мощном самолете инженера Калинина К-7. (Калинин). 6. О ходе работ по реализации системы связи РККА. (Синявский). 7. О ходе работ по взрывчатым веществам (Козиницкий). 8. О высокосортных сталях (Уборевич). 10. Об авиабомбах (Уборевич). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 68, 69, 70, 71) (12342).

3 февраля 1931 года Постановлением РВС от утверждены основные данные нагрузок самолета ТБ-4, принято решение о проектировании самолета под 4хМ35 или 6хМ34 с установкой на опытный самолет 6 моторов Роллс Ройс с НХII и о постройке двух вариантов первого дюр алюминиевого с площадью крыльев 410 м кв. и второго стального с площадью крыльев 340 м кв (6918).

3 февраля 1931 г. Реввоенсовет СССР утвердил данные предварительных расчетов и принял решение строить опытную дюралевую машину ТБ-4 с крылом площадью 410 м2.

Конструкция ТБ-4 была и похожа, и не похожа на ТБ-3. Принципиально это был такой же свободнонесуший моноплан с неубираю- щимся шасси, тихоходный гофрированный гигант с крылом толстого профиля. Аэродинамическая компоновка и облик большинства узлов повторяли ТБ-3.

Но имелись и отличия. Отказавшись от членения машины на узлы, укладывающиеся в железнодорожный габарит, крыло разбили всего на три части - центроплан и две консоли. Да и внутри крыло стало несколько иным. Число лонжеронов сократилось до трех. Их раскосы делали не из труб, а клепали из листа.

Фюзеляж принципиально не отличался от ТБ-3, но включал не один, а два бомбоотсе- ка. Интересно, что вопреки плану опытных работ и заданию, самолет проектировали под бомбовую нагрузку 10 000 кг в соответствии с первоначальными прикидками. При этом полностью проигнорировали то, что машина с нагрузкой 10 ООО кг, являвшаяся следующим шагом вверх по лестнице гигантомании после ТБ-4, к этому времени уже была исключена из всех планов. Но, очевидно, уже сделанные чертежи Туполев не пожелал выбрасывать в корзину.

Бомбоотсеки позволяли подвеску в восьми кассетах КД-3 (Дер-18) бомб калибром до 500 кг. Общая нагрузка складывалась из 20 бомб по 500 кг или 40 бомб по 250 кг. Каждая пара кассет имела свой люк для сбрасывания бомб. Внутренняя подвеска боеприпасов более крупных калибров не предусматривалась. Проходы вдоль бомбоотсеков, шедшие посередине, не давали возможности использовать всю ширину емкого фюзеляжа. Самой крупной бомбой, которую мог нести АНТ-16, как и у ТБ-3, являлась АФ-1000 весом в тонну. Такие бомбы вешались на наружных бомбодержателях под центропланом.

В носовой части самолета размещались передний артиллерист, бомбардир и штурман. Для бомбардира предусматривалась установка оптического прицела ОПБ-2 (советская копия немецкого "Герц-Бойков"), Два пилота сидели в полузакрытой кабине сверху перед крылом. Места летчиков разделялись широким проходом с металлической крышей над ним. Подобное решение встречалось на самолетах фирмы "Юнкере". Компоновку носовой части и ее кабин отработали на макете, утвержденном в апреле 1931 г. Места двух бортмехаников находились в центроплане. Согласно заданию, они могли в полете перемещаться внутри крыла и через специальные смотровые окна наблюдать за работой агрегатов двигателей. Предусматривался также выход через люки на крыло и горизонтальное оперение. За бомбоотсеками находилась кабина радиста с радиостанцией 11-СК, так называемая общая кабина и отдельная кабина для установки радиопеленгатора (примитивного радиокомпаса).

Оперение по очертаниям было очень сходно с тем, которое позже ввели на серийных ТБ-3 с моторами М-34Р, но отличалось значительно большими габаритами. Несмотря на размеры рулей и, соответственно, нагрузки на органы управления, рули приводились в действие без сервомеханизмов, по жесткой схеме. Пилотам помогал только электропривод изменения угла установки стабилизатора. Его можно было отклонять в полете на небольшой угол.

Шасси новой машины на ТБ-3 было совершенно не похоже. Иначе выполнили саму стойку, ввели масляно-пневматичес- кую амортизацию (на ранних модификациях ТБ-3 для этой цели применяли резиновые буфера), а спаренные колеса разместили не в тележке-тандем, а рядом друг с другом. Спицованные колеса снабдили импортными барабанными тормозами "Фаст". Проектом предусматривалось закрытие стоек вместе с колесами обтекателями-"штанами". Но на других эскизах видны большие каплевидные обтекатели, закрывающие только колеса. Хвостовой опорой являлся нетрадиционный для того времени костыль (стоявший на ТБ-1 и всех ранних модификациях ТБ-3), а ориентирующееся колесо.

Долгая утряска ситуации с двигателями явно наложила свой отпечаток на компоновку мотоустановки. Четыре мотора стояли в ряд на крыле, а еще два - в специальной гондоле на фермах над фюзеляжем. В этой гондоле М-34 располагались тандемом - один с тянущим, а другой - с толкающим винтом. Туполев явно использовал установку, ранее спроектированную для гидросамолета, - там надо приподнимать моторы и винты повыше, чтобы уберечь их от водяных брызг на взлете и посадке. Похоже, что такое решение считалось временным. Если бы удалось заполучить двигатели большей мощности, то их бы установили вместо М-34 на крыле, а верхнюю установку-ликвидировали. Предусматривался и седьмой мотор - вспомогательный, приводивший так называемую "центральную электростанцию" фирмы "Сименс". Двухтактный мотор от мотоцикла мощностью 7 л.с. крутил вал генератора. Это давало возможность использовать все электрооборудование и радиостанцию на земле, при неработающих основных двигателях. Ранее для этих целей применяли генераторы с ветрянками, раскручивающимися набегающим потоком. Ток они обеспечивали только в полете.

По современным меркам "центральная электростанция" давала совсем мало - 2,5 кВт. На серийных ТБ-4 собирались использовать отечественный двигатель от мотоцикла J1-300 (скопированный с английского) и копию же генератора "Сименс", которую делал завод им. Лепсе.

Все двигатели самолета питались из бензобаков в крыле. Всего баков имелось восемь - два в центроплане и шесть в консолях. Общая их емкость равнялась 8500 л. Для подачи горючего к моторам верхней тандемной установки предусмотрели электронасос и запасной ручной ("альвейер").

В перспективе рассчитывали оборудовать самолет системой дозаправки в воздухе. Это значительно увеличило бы радиус действия бомбардировщика. В качестве танкера ("бен- зиноносца") собирались использовать тоже не маленький пятимоторный АНТ-14 (эта машина реально была построена в единственном экземпляре).

Количество и размещение стрелковых точек в ходе проектирования неоднократно менялось. Так, в феврале 1931 г. Управлением ВВС были представлены два варианта, отличавшиеся расположением огневых точек на крыле. По расположению турелей на фюзеляже оба совпадали. В носовой части самолета стояла 20-мм пушка, наверху за крылом - турель с 37-мм пушкой, в корме под рулем направления - спаренный 7,62-мм пулемет. Вооружение на крыльях подразделялось по-ко- рабельному на два "плутонга" - левый и правый. По первому варианту каждый плутонг состоял из трех установок. За крайним мотором на передней кромке крыла имелся выступ с открытой турелью (видимо, типа Тур-6) под спаренный пулемет. На одной с ней оси на верхней поверхности плоскости находилась башня с 20-мм пушкой. Она должна была быть выдвижной: "стакан" с кольцом турели выдвигался вверх из обтекателя- зализа. Третья установка располагалась в ро- гообразном выступе под крылом в плоскости крайнего мотора. Она тоже была открытой; в ней стояли два пулемета. По второму варианту передняя и задняя установки являлись экранированными. Экраны имели вид цилиндров с коническими секциями сверху и снизу. Застеклять их должны были целлулоидом. Стволы пулеметов торчали через вертикальные щели экранов, так что влево-вправо оружие перемещалось вместе с экраном. Верхняя башня во втором варианте отсутствовала. Интересно, что по заданию на бомбардировщике должны были стоять пулеметы ПВ-1 в ту- рельном исполнении (реально не существовавшем).

Позднее в ходе проектирования могучий арсенал несколько подсократился и пришел в соответствие с техническим заданием: две пушки и восемь пулеметов. 20-мм пушки "Эрликон" должны были размещаться в двух открытых турелях на фюзеляже - носовой и средней. Последняя стояла на специальной тележке и могла перекатываться с борта на борт, увеличивая поле обстрела. Для каждой пушки предусматривался боезапас в 150 патронов в сменных магазинах. Два пулемета монтировались в кормовой установке. Еше четыре пары пулеметов хотели поставить на крыльях - спереди и сзади. Большая толщина крыла позволяла стрелкам в полете свободно перемещаться из фюзеляжа к своим позициям в консолях по внутренним коридорам. Поскольку ПВ-1 в турельном варианте не появились, вполне логично перешли к спаренным пулеметам ДА - установкам ДА-2. На первом опытном образце ТБ-4 решили от огневых точек на крыле отказаться. Это назвали "1-м вариантом вооружения". При этом на машине реально имелась только одна установка ДА-2 с боезапасом в 24 диска.

Бомбардировщик рассчитывался на обслуживание экипажем из десяти человек. В него входили передний артиллерист (артиллерийский техник, он же запасной бомбардир), командир самолета (штурман), главный бомбардир (второй штурман), два пилота, старший техник и два младших (одновременно являвшихся стрелками), радист-"фотист" (то есть фотограф, на ТБ-4 должен был стоять плановый фотоаппарат "Поттэ-1Б") и еще один артиллерист.

Завершение проектирования шло фактически параллельно с постройкой опытного образца самолета (12024).

3 февраля 1931 г. Реввоенсовет СССР утвердил данные предварительных расчетов и принял решение строить опытную дюралевую машину с крылом площадью 410 м2.

Конструкция ТБ-4 была и похожа, и не похожа на ТБ-3. Принципиально это был такой же свободнонесущий моноплан с неубираюшимся шасси, тихоходный гофрированный гиганте крылом толстого профиля. Аэродинамическая компоновка и облик большинства узлов повторяли ТБ-3.

Но имелись и отличия. Отказавшись от членения машины на узлы, укладывающиеся в железнодорожный габарит, крыло разбили всего на три части - центроплан и две консоли. Да и внутри крыло стало несколько иным. Число лонжеронов сократилось до трех. Их раскосы делали не из труб, а клепали из листа.

Фюзеляж принципиально не отличался от ТБ-3, но включал не один, а два бомбоотсека. Интересно, что вопреки плану опытных работ и заданию, самолет проектировали под бомбовую нагрузку 10 ООО кг в соответствии с первоначальными прикидками. При этом полностью проигнорировали то, что машина с нагрузкой 10 ООО кг, являвшаяся следующим шагом после ТБ-4, к этому времени уже была исключена из всех планов. Но, очевидно, уже сделанные чертежи Туполев не желал выбрасывать в корзину.

Бомбоотсеки позволяли подвеску в восьми кассетах КД-3 (Дер-18) бомб калибром до 500 кг. Общая нагрузка складывалась из 20 бомб по 500 кг или 40 бомб по 250 кг. Каждая пара кассет имела свой люк для сбрасывания бомб. Внутренняя подвеска боеприпасов более крупных калибров не предусматривалась. Проходы вдоль бомбоотсеков, шедшие посередине, не давали возможности использовать всю ширину емкого фюзеляжа. Самой крупной бомбой, которую мог нести АНТ-16, являлась АФ-1000 весом в тонну. Такие бомбы вешались на наружных бомбодержателях под центропланом.

В носовой части самолета размещались передний артиллерист, бомбардир и штурман. Для бомбардира предусматривалась установка оптического прицела ОПБ-2 (копия немецкого "Герц-Бойков"). Два пилота сидели в полузакрытой кабине перед крылом. Места летчиков разделялись широким проходом с металлической крышей над ним. Нечто подобное встречалось на самолетах фирмы "Юнкере". Компоновку носовой части и ее кабин отработали на макете, утвержденном в апреле 1931 г. Места двух бортмехаников находились в центроплане. Согласно заданию, они могли в полете перемешаться внугри крыла и через специальные смотровые окна наблюдать за работой агрегатов двигателей. Предусматривался также выход через люки на крыло и горизонтальное оперение. За бомбоотсеками находилась кабина радиста с радиостанцией 11 -СК, так называемая общая кабина и отдельная кабина для установки радиопеленгатора (примитивного радиокомпаса).

Оперение было очень сходно с тем, которое позже ввели на ТБ-3 с моторами М-34Р, но отличалось значительно большими габаритами. Несмотря на размеры рулей и, соответственно, нагрузки на органы управления, рули приводились в действие без сервомеханизмов, по жесткой схеме. Пилотам помогал только электропривод изменения угла установки стабилизатора.

Шасси на ТБ-3 было совершенно не похоже. Иначе выполнили саму стойку, ввели масляно-пневматическую амортизацию (на ранних модификациях ТБ-3 для этой цели применяли резиновые буфера), а спаренные колеса разместили не втележке-тандем, а рядом друге другом. Спицован- ные колеса снабдили импортными барабанными тормозами "Фаст". Проектом предусматривалось закрытие стоек вместе с колесами обтекателями-"штанами". Но на других эскизах видны большие каплевидные обтекатели, закрывающие только колеса. Хвостовой опорой являлся не традиционный для того времени костыль, а ориентирующееся колесо.

Долгая утряска ситуации с двигателями явно наложила свой отпечаток на компоновку мотоустановки. Четыре мотора стояли в ряд на крыле, а еще два - в специальной гондоле на фермах над фюзеляжем. В этой гондоле М-34 располагались тандемом - один с тянущим, а другой - с толкающим винтом. Туполев явно использовал установку, ранее спроектированную для гидросамолета, - там надо приподнимать моторы и винты повыше, чтобы уберечь их от водяных брызг на взлете и посадке. Похоже, что такое решение считалось временным. Если бы удалось заполучить двигатели большей мощности, то их бы установили вместо М-34 на крыле, а верхнюю установку - ликвидировали. Предусматривался и седьмой мотор - вспомогательный, приводивший так называемую "центральную электростанцию" фирмы "Сименс". Двухтактный мотор от мотоцикла мощностью 7 л.с. крутил вал генератора. По современным меркам "центральная электростанция" давала совсем мало - 2,5 КВт. На серийных ТБ-4 собирались использовать отечественный двигатель от мотоцикла J1-300 (скопированный с английского) и копию же генератора "Сименс", которую делал завод им. Лепсе.

Все двигатели самолета питались из бензобаков в крыле. Всего баков имелось восемь - два в центроплане и шесть в консолях. Обшая их емкость равнялась 8500 л. Для подачи горючего к моторам верхней тандемной установки предусмотрели электронасос и запасной ручной ("альвейер").

В перспективе рассчитывали оборудовать самолет системой дозаправки в воздухе. Это значительно увеличило бы радиус действия бомбардировщика. В качестве танкера ("бензиноносца") собирались использовать тоже не маленький пятимоторный АНТ-14 (о нем будет рассказано позже).

Количество и размещение стрелковых точек в ходе проектирования неоднократно менялось. Так. в феврале 1931 г. УВВС были представлены два варианта, отличавшиеся расположением огневых точек на крыле. По расположению турелей на фюзеляже оба совпадали. В носовой части самолета стояла 20-мм пушка, наверху за крылом - турель с 37-мм пушкой, в корме под рулем направления - спаренный 7,62-мм пулемет. Вооружение на крыльях подразделялось по-корабельному на два "плутонга" - левый и правый. По первому варианту каждый плутонг состоял из трех установок. За крайним мотором на передней кромке крыла имелся выступ с открытой турелью (видимо, типа Тур-6) под спаренный пулемет. На одной с ней оси на верхней поверхности плоскости находилась башня с 20-мм пушкой. Она должна была быть выдвижной: "стакан" с кольцом турели выдвигался вверх из обтекателя-зализа. Третья установка располагалась в рогообразном выступе под крылом в плоскости крайнего мотора. Она тоже была открытой; в ней стояли два пулемета. По второму варианту передняя и задняя установки являлись экранированными. Экраны имели вид цилиндров с коническими секциями сверху и снизу. Застеклять их должны были целлулоидом. Стволы пулеметов торчали через вертикальные щели экранов, так что влево-вправо оружие перемещалось вместе с экраном. Верхняя башня отсутствовала. Интересно, что по заданию на бомбардировщике должны были стоять упоминавшиеся ранее пулеметы ПВ-1 в турельном исполнении (реально не существовавшем).

Позднее в ходе проектирования могучий арсенал несколько подсократился и пришел в соответствие с техническим заданием: две пушки и восемь пулеметов. 20-мм пушки "Эрликон" должны были размешаться в двух открытых турелях на фюзеляже - носовой и средней. Последняя стояла на специальной тележке и могла перекатываться с борта на борт, увеличивая поле обстрела. Для каждой пушки предусматривается боезапас в 150 патронов в сменных магазинах. Два пулемета монтировались в кормовой установке. Еще четыре пары пулеметов хотели поставить на крыльях - спереди и сзади. Большая толщина крыла позволяла стрелкам в полете свободно перемещаться из фюзеляжа к своим позициям в консолях по внутренним коридорам. Поскольку ПВ-1 в турельном варианте не появились, вполне логично перешли к спаренным пулеметам ДА - установкам ДА-2. На первом опытном образце ТБ-4 решили от огневых точек на крыле отказаться. Это назвали "1-м вариантом вооружения". При этом имелась только одна установка ДА-2 с боезапасом в 24 диска.

Бомбардировщик рассчитывался на обслуживание экипажем из десяти человек. В него входили передний артиллерист (артиллерийский техник, он же запасной бомбардир), командир самолета (штурман), главный бомбардир (второй штурман), два пилота, старший техник и два младших (одновременно являвшихся стрелками), радист-"фотист" (то есть фотограф, на ТБ-4 должен был стоять аппарат "Поттэ- 1 Б") и еще один артиллерист.

Завершение проектирования шло фактически параллельно с постройкой опытного образца самолета (12036).

С 3 по 5 февраля 1931 проходило испытание лыж к самолету ТБ-3 (3226,6-10).

Выполнено 5 полетов.

Лыжи для самолета ТБ-3 деревянной конструкции с металлическими козелками, закрытыми обтекателями, постройки завода N 28.

Заключение

НИИ считает, что для полного заключения по лыжам к самолету ТБ3, проведенных испытаний недостаточно, так как не выявлено поведение лыж на различных снежных покровах и при увеличенной нагрузке. Однако, принимая во внимание, что по своим основным размерным данным лыжи ТБ3 близки к таковым же других тяжелых самолетов и выдержали полетные испытания, считать возможным допустить их серийное производство, устранив указанные в отчете недочеты (3236,6-10).

Жизнь и внутренняя политика:

3 февраля 1931 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР милиция приравнена в отношении важнейших льгот и преимуществ к военнослужащим (10303).

Внешняя политика:

3 февраля 1931 г.

Письмо В. Н. Баркова Ж. Л. Аренсу с информацией о публикациях о процессе «Промпартии» во французской прессе и ходе перевода стенограммы процесса. 3 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. Oп. 16. П. 34. Д. 14. Л. 18

3 февраля 1931 г.

СЕКРЕТНО

Н.К.И.Д. ОТДЕЛ ПЕЧАТИ

ТОВ. АРЕНСУ

Уважаемый товарищ,

1.   Перевод двигается. Будет окончен в конце февраля.

2.    Вышел очередной номер «Кайе Бле» о процессе. Посылаем.

3.   Обратился к нам Дволайцкий с просьбой посылать ему регулярно 2 экз. наших бюллетеней. Просим санкции со стороны НКИД. Известите о решение.

4.   Как решен вопрос о специальном номере «Эроп Нувелль», посвященном пятилетке. Луиза Вейс вернулась из поездки по Европе. Увижусь с ней 7-го февраля. Остается ли в силе Ваше предложение о специальном номере, посвященном процессу?

5.    Передайте в первый западный, что в прессу ничего не проникло о т. н. «балтийских завтраках». Вообще нам ничего не известно о них.

6.   Постараемся пустить в прессу материалы о зверствах Польского Правительства в Западной Галиции. Пресса упорно молчит о них.

7.    Книжку Рене Мартеля посылаем.

8.   У нас скопились комплекты журналов за прошлый год. Не найдете ли целесообразным переслать их в Москву в какую-нибудь библиотеку, напр., имени Ленина.

С тов. прив[етом] В. Барков

АВП РФ. Ф. 056. Oп. 16. П. 34. Д. 14. Л. 18. Машинописный подлинник на бланке Полпредства СССР во Франции, подпись Баркова — автограф. Вверху справа в графе бланка дата «3 февраля 1931 г.» (число и месяц машинописью) и номер «46/с» (от руки). Гриф секретности машинописью. Вверху слева написаны от руки входящий номер и дата получения документа «8/II-31 г.», ниже рукописная помета: «Взято на заметку». Внизу слева делопроизводственная помета машинописью (столбцом) «2 экз.: — т. Аренсу. 1 — в дело» (18830).

3 февраля 1931 г.

Письмо Б. Д. Виноградова в отдел печати НКИД СССР с информацией о пребывании в Германии Б. А. Пильняка.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. Папка 33. Д. 8. Л. 111-111 об.

3 февраля 1931 г.

Секретно

ОТДЕЛ ПЕЧАТИ НКИД

тов. Аренсу

Москва

Уважаемый Товарищ,

Так как от Вас поступило несколько писем с предупреждением о приезде Пильняка, то я хочу Вам в нескольких словах написать об его пребывании в Германии. Использовать Пильняка для какой-либо культурной пропаганды очень трудно. Он не говорит ни на одном иностранном языке, а когда дело доходит до докладов на русском[,] заявляет, что «я не оратор». Мы его здесь «показывали» на двух приемах (на прессе бирабенде и на втором специально устроенном для наших приезжих писателей). Кроме того, на докладе т. Третьякова, собравшем многочисленную аудиторию в ОДНР, Пильняк был представлен и сказал несколько несвязных слов. Наконец, Пильняк выступал в Союзе Пролетарских Писателей. ТАССовский отчет об этом выступлении прилагаю, хотя Вы, возможно, уже его читали. Употребляя слова отчета, можно сказать, что это был для Пильняка, действительно, тяжелый вечер. Возможно, что Пильняк за время своего путешествия наберется впечатлений и потом сможет написать интересный роман. Но, говоря откровенно, я мало надеюсь на такой результат.

С товарищеским приветом

Б. Виноградов

П. С. О злоключениях статьи т. Луначарского Вам пишет т. Штерн, так что я к этому вопросу возвращаться не буду. Статья, по[-]видимому, появится в «Цейтшрифт фюр Политик» в середине февраля.

Б. В.

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. Папка 33. Д. 8. Л. 111-111 об. Машинописный подлинник, на бланке Полпредства СССР в Германии, подпись Виноградова — автограф. Гриф секретности и дата машинописью, исходящий «№ 226» в графе бланка. Вверху Л. 111 написаны от руки входящий «№ 172» и дата получения документа «18/11-31 г.», подпись-росчерк Миронова с пометой «архив» (18900).

Жизнь и внутренняя политика:

On February 4, 1931, Stalin explained why the country had to maintain the extremely rapid rate of industrialization: `Do you want our socialist fatherland to be beaten and lose its independence? `We are fifty to hundred years behind the advanced countries. We must make good this distance in ten years. Either we do this or they crush us (1065).

4 февраля 1931 И.В.С. объяснил, почему требуются сверхбыстрые темпы индустриализации (1065).

4 февраля 1931 года в речи "О задачах хозяйственников" И.В.Сталин признал, что в 1930 году прирост промышленной продукции составил 25 % вместо 32 % по годовому плану. Тем не менее он по-прежнему призывал обеспечить в 1931 году 45 % прироста и добиться выполнения пятилетки за 4 года, а в основных, решающих отраслях промышленности - за 3 года (9492).

4 февраля 1931 г. на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, И.В. Сталин сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50 – 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. (…) Для этого есть у нас все «объективные» возможности. Не хватает только уменья использовать по-настоящему эти возможности» (19566).

4 февраля 1931 г. из выступления И.В. Сталина: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут» (18272).

4 февраля 1931 года, выступая на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, Сталин заявил: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Говоря так, Иосиф Виссарионович нисколько не преувеличивал. Отставание России проявилось во всей своей красе уже в ходе 1-й мировой войны. Как писал летом 1915 года командир 29-го корпуса генерал Д. П. Зуев военному министру генералу А. А. Поливанову:

«Немцы вспахивают поля сражений градом металла и ровняют с землёй всякие окопы и сооружения, заваливая часто их защитников с землёю. Они тратят металл, мы — человеческую жизнь. Они идут вперёд, окрылённые успехом и потому дерзают; мы, ценою тяжких потерь и пролитой крови, лишь отбиваемся и отходим».

Увы, подобная картина не выглядит удивительной, если сравнить количество вооружений, произведённых за время 1-й мировой войны странами-участницами:

| Боевые средства | Германия | Франция | Англия | Россия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пулемёты, тыс. | 280,0 | 312,0 | 239,0 | 28,0 |
| Орудия, тыс. | 64,0 | 23,2 | 26,4 | 11,7 |
| Снаряды, млн | 306,0 | 290,0 | 218,0 | 67,0 |
| Самолёты, тыс. | 47,3 | 52,1 | 47,8 | 3,5 (11208) |

4 февраля 1931 была речь Сталина на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности: «…мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было выгодно, доходно и сходило безнаказанно… Таков уж волчий закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб, значит, ты неправ, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч – значит, ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться. Вот почему нам нельзя больше отставать… Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (12629).

4 февраля 1931 г. И.В. Сталин в своей речи "О задачах хозяйственников" на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности сказал: "Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.

Вот что диктуют нам наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР.

...

Максимум в десять лет мы должны пробежать то расстояние, на которое мы отстали от передовых стран капитализма. Для этого есть у нас все “объективные” возможности. Не хватает только уменья использовать по-настоящему эти возможности. А это зависит от нас. Только от нас!

...

Говорят, что трудно овладеть техникой. Неверно! Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Мы решили ряд труднейших задач. Мы свергли капитализм. Мы взяли власть. Мы построили крупнейшую социалистическую индустрию. Мы повернули середняка на путь социализма. Самое важное с точки [c.41] зрения строительства мы уже сделали. Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать.

И мы это сделаем, если захотим этого по-настоящему!" “Правда” № 35,5 февраля 1931 г.) (21166).

4 февраля 1931 г. на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности И.В.С. сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (20325).

4 февраля 1931 года Сталин выступил на Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности. И, воспользовавшись тем, провозгласил новый курс нового правительства, объяснив его предельно просто и ясно, доходчиво для всех: «В истории государств, в истории стран, в истории армий бывали случаи, когда имелись все возможности для успеха, для победы, но они, эти возможности, остались втуне, так как руководители не замечали этих возможностей, не умели воспользоваться ими, и армии терпели поражение…

Да, такие возможности у нас есть.

В чем состоят эти возможности, что требуется для того, чтобы эти возможности существовали в реальности?

Прежде всего требуются достаточные природные богатства в стране: железная руда, уголь, нефть, хлеб, хлопок.

Есть ли они у нас? Есть. Есть больше, чем в любой другой стране…

У нас имеется в стране все, кроме разве каучука. Но через год-два и каучук мы будем иметь в своем распоряжении.

С этой стороны, со стороны природных богатств, мы обеспечены полностью. Их у нас даже больше, чем нужно…

Иногда спрашивают, нельзя ли несколько замедлить темпы, придержать движение. Нет, нельзя, товарищи! Нельзя снижать темпы! Наоборот, по мере сил и возможностей их надо увеличивать.

Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим!

История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно.

Помните слова дореволюционного поэта: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: «Ты обильная» — стало быть, можно на твой счет поживиться. Они били и приговаривали: «Ты убогая, бессильная» — стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно.

Таков уж закон эксплуататоров — бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб — значит, ты не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч — значит, ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться.

Вот почему нельзя нам больше отставать…

Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (20467).

Другие оборонные отрасли:

5 февраля 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 25. 9. Проект постановления по докладу ВСНХ о состоянии производств, обслуживающих автотракторную промышленность (ПБ от 25 января 1931 г., пр. № 24, п. 4). 26. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 10 декабря 1930 г., пр. № 20, п. 4/10). Решения ПБ от 30 января 1931 г. 8/13. О заказах в Италии. 9/14. О запродажах в Западный Китай (Розенгольц, Ворошилов, Карахан) [о предварительных переговорах о поставках изделий военной промышленности]. — ОП. (Политбюро... Т. 2. С. 123, 124) (12416).

5 февраля 1931Политбюро ЦК ВКП (б) предложило ВСНХ приступить к проектированию Чирчикского азотнотукового комбината (12265).

Авиапромышленность:

6 февраля 1931 г. в Таганрог перегнали летающую лодку S-62bis, закупленную в качестве образца и испытывавшуюся ранее в Севастополе. На год заводу выдали план на 80 лодок.

6 февраля 1931 г. в Таганрог передали как образец самолет С-62Б, испытывавшийся ранее в Севастополе. На год предприятию выдали план на 80 лодок. Поскольку чертежи из Италии задерживались (РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 927. Отчеты опытных головных серийных и летных испытаний самолета С-62 и переписке с УСС ВВС о поставке самолетов из Италии. Л. 43.), директор предприятия был вынужден приказать обмерить образцовую машину, снять с нее чертежи и по ним запустить в производство установочную серию из пяти самолетов. К апрелю их уже начали собирать. Однако постройка серии лодок без нормального комплекта документации испытывала серьезные трудности. Завод обратился в трест с просьбой уменьшить план до 30 самолетов, а пять первых считать опытными (это позволяло существенно отклоняться от требований к серийным машинам). Руководство главка согласилось, зато на следующий 1932 г. от предприятия потребовали уже 110 лодок, причем первые 50 должны были оснащаться импортными моторами Ассо 750, 10–20 следующих – новыми отечественными М-27 (максимальной мощностью 830 л.с.), а все остальные – М-34 (800 л.с.)353 . Машины с М-27 предназначались для гражданской авиации, с М-34 – для ВВС (21410).

Другие оборонные отрасли:

6 февраля 1931 г. со склада №37 в Испытательную группу прибыл второй образец – 12-тонного Виккерса - танк №230 (№2). Основное внимание в ходе пробегов уделялось ведомым дискам сцепления. «...После ремонта при пробеге танка в движении были поломаны шпильки пружин сцепления управления РАКГАМ. Разобранное сцепление оказалось с поломанными ведомыми стальными дисками. Диски были заменены отдельными сегментами, и сцепление в таком виде работало до окончания испытаний».

Парадоксально, но даже с таким дефектом сцепление танка функционировало нормально. Весьма интересная информация об этом приведена в отчетах майора Одди:

«Каждый из дисков сцепления... был разломан на несколько частей, все трещины приходились к месту, где диск прорезан, и в добавление к этому у каждого прореза, который еще не был сломан, была отчетливо видимая трещина. Фактически все диски были или сломаны, или у прорезов имелись трещины.

Все поломки были давнишними, ни одна из трещин не оказалась недавней.

Я исследовал левое сцепление, но оно оказалось в порядке.

Я объяснил русской комиссии, что я не знал причины вышеуказанного, так как в нашей практике этого раньше не было.

Я объяснил русской комиссии, что не является необходимым снятие ведущих дисков сцеплении, когда они поломаны, т.к. эти диски будут работать удовлетворительно даже и тогда, когда они сломаны (расколоты) на части или сегменты, при условии, что каждый сегмент изготовлен, какуказано ниже, раньше, чем производить сборку сцепления.

1. Каждый сегмент должен быть слегка укорочен, с тем чтобы предотвратить наползания друг иа друга.

2. Острые края каждого сегмента должны быть сняты с двух сторон, чтобы предохранил црггвдгу на ведущих дисках от порезов и разрыва.

3. Оба угла каждого сегмента должны быть закруглены по радиусу (по внутреннему диаметру или радиусу), чтобы предохранить от порезов барабан сцепления во всякое время (внутренний).

Относительно вышеуказанного я объяснил, что хотя ведущие диски сцепления были сломаны, сцепление очевидно работало хорошо, а все вышеуказанные диски были сломаны некоторое время тому назад и машина с тех пор проделала значительную работу.

Я осмотрел сцепление на первом двенадцатитонном танке, и было обнаружено, что хотя два ведомых диска сцепления были сломаны на части (на сегменты)... сцепление не причинило недоразумения и работало удовлетворительно.

Эти диски также были сломаны уже значительное время и все же они не предоставили каких-либо затруднений».

Вновь обратимся к отчетам майора:

«Второй 12-ти тонный танк проделал пробег в 502 км (314 миль) с ведомыми дисками, в одном сцеплении Ракгама, разделенными на шесть сегментов каждый.

Первый 12-ти тонный танк проделал пробег в 212 километров (134 мили) с 7 из ведомых дисков, разделенными на шесть сегментов каждый.

Ни одна из машин не дала каких-либо затруднений в этом отношении, хотя большинство из этого пробега было произведено на пересеченной местности, что вызывало необходимость более частого и усиленного употребления управления сцепления Ракгама, чем этого требует пробег по дороге.

Русская комиссия соглашается, что если какой-либо из ведомых дисков сцепления будет найден поломанным или сломается на любом из дальнейших 12 тонных танках, то они пересоберут эти сломанные ведомые диски сцепления ...на шесть сегментов.

Сцепление РАКГАМА (с дисками, разделенными на шесть сегментов) на 2-м 12-ти тонном танке было снято и осмотрено после были закончены испытания и как ведомые диски сцепления (с прокладкой ферродо), так и ведущие диски сцепления (в шести кегментах каждый) были найдены в прекрасном состоянии.

Я объяснил русской комиссии, что нет причинц ~ мые диски сцепления не должны быть разделены щ при первой сборке сцепления в Англии, и что я г внимание, когда приеду в Англию».

Фирма «Виккерс Армстронг» обязалась внедрить такую конструкцию ведомых дисков сцепления на оставшихся танках (15745).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 6 и 12 февраля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 26, 1931 г.

О Беломорском канале

Утвердить план постройки Беломорско-Балтийского канала, исходя из следующих положений:

1) Глубина канала — не более 10-12 футов;

2) Затраты на канал — 60-70 млн руб. (ни одной копейки валюты);

3) Срок окончания — не позже конца 1932 г. (11652).

Внешняя политика:

6 февраля 1931 г.

Письмо Ж. Л. Аренса В. Н. Баркову с информацией о ходе подготовки к заключению договора об издании стенограммы процесса «Промпартии» с французским издательством. 6 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. Оп. 16. П. 34. Д. 14. Л. 20

6 февраля 1931 г.

Секретно

Отдел Печати НКИД

6.II.1931 г.

№ 27059

Тов. Баркову

Париж

1)   Считая заключение договора между ОГИЗом и Валюа полезным, мы получили на это согласие ОГИЗа, который нам пишет следующее: «Ввиду того, что издательством “Советского Законодательства” в настоящий момент заканчивается подготовка к печати названного судебного отчета, ОГИЗ будет иметь возможность за несколько дней до выхода в свет советского издания отчета передать Вам один экземпляр этого текста для пересылки в Парижское Полпредство, где, очевидно, и будет сделан перевод текста на французский язык. Точно также ОГИЗом будут выполнены все соответствующие формальности по заключению договора с упомянутым французским издательством».

Считаем необходимым вставить, в связи с этим, во 2-ом абзаце 1-го параграфа договора вместо слов «<des autorites judiciaries de Pe U.R.S.S.>» издательство «Советское Законодательство». Поручить тов. Мерле подписать договор от имени ОГИЗа не считаем подходящим, ввиду того, что он работает в Полпредстве. Было бы более целесообразным, если бы договор с Валюа подписал кто[-]нибудь из Торгпредства, в частности, представитель «Международной Книги» в Париже. Этим придается чисто коммерческий характер всей этой сделке.

2)   В Вашем письме Вы упоминаете о «Кайе Бле», посвященной процессу. Мы ничего об этом не знаем. Пришлите нам несколько экземпляров «Кайе Бле», а также все, что вышло или выйдет по поводу процесса как в газетах, так и в журналах. Кто составлял «Кайе Бле»[?]

3)   Не откажите выслать книжку Андрэ Зигфрида о политических партиях во Франции.

(Аренс)

АВП РФ. Ф. 056. Оп. 16. П. 34. Д. 14. Л. 20. Машинописная копия того времени. Исходящий номер вписан от руки. Гриф секретности машинописью. Внизу слева делопроизводственная помета машинописью (столбцом) «1 - т. Баркову 1 - т. Литвинову 1 - т. Крестинскому. 1 - архив. 4 экз.» (18831).

За рубежом:

6 февраля в 1931 году получен сертификат типа коммерческого самолёта ATC № 389 для всего семейства «Gee Bee» «Model E» «Sportster», после чего к регистрационному номеру добавился вожделенный префикс NC. Именно на этом самолёте в феврале 1934 года разбился основатель компании, Зэнтфорд Грэнвил. При посадке у самолёта отказал двигатель, и попытка избежать столкновения с работавшими на полосе аэродрома Spatanburg людьми привела к катастрофе. Зентфорду на тот момент было 32 года. Было построено всего четыре «Model E» (15032).

6 февраля - 1 марта 1931, пролетая на Blériot 110 по замкнутой трассе во французском Алжире, французский летчик Морис Росси устанавливает рекорд дальности полета без дозаправки в 8 822 км (5 478 миль). Самолет находится в воздухе более 75 часов 23 минуты (20804).

Другие оборонные отрасли:

В начале февраля 1931 на московском заводе Можерез был построен опытный образец танков Д-10 (на шасси Коммунар) и Д-11 (на шасси Катерпиллер) Н.И.Дыренкова (9527,88).

Авиапромышленность:

7 февраля 1931 ВАО из Наркомвоенмора опять перевели в ВСНХ.

7 февраля 1931 г. объединение вернули в систему ВСНХ (11852).

7 февраля 1931 г. ВАО было возвращено в ВСНХ, а 28 декабря 1931 г. вместо него было образовано Главное управление авиационной промышленности (Глававиапром или ГУАП). Освободившийся окончательно от всех дел в ВВС П.И. Баранов 28 июня 1931 г. был назначен Начальником ВАО (с декабря – ГУАП). Он сумел организовать подъем авиационной промышленности на более высокий уровень, которая в основном справилась с заданиями первой пятилетки, дав ВВС РККА новые самолеты в запланированном количестве (19566).

Жизнь и внутренняя политика:

7 февраля 1931 г. Решением Главного управления рабоче-крестьянской милиции в Москве создана Центральная высшая школа. В 1942 г. она была реорганизована в Высшую школу НКВД СССР, в 1954 г. получила название высшей школы МВД СССР, а 21.09.73 г. преобразована в Академию МВД СССР. Ныне - Академия управления МВД Российской Федерации (10303).

За рубежом:

7 февраля в 1931 году разбился единственный экземпляр истребителя «Boeing» «Model 202» («XP-15»). «P-15» - истребитель, разработанный американской фирмой Boeing. В 1929 году компания Boeing предложила Авиационному корпусу Армии США модернизированную версию истребителя «P-12E». Модернизация главным состояла в установки на истребитель новых крыльев. Установка новых крыльев позволила улучшить маневренность истребителя. Первый полет самолета состоялся в январе 1930 года. Новый истребитель «Boeing» «Model 202», получивший обозначение «ХP-15», не заинтересовал командование Авиационного корпуса, так как его остальные летные характеристики незначительно отличались от уже состоящих на вооружение истребителей «P-12». Единственный экземпляр самолет разбился 7 февраля 1931 года. Так же была создана палубная модификация самолета, получившая обозначение «F5B». Но и он не был принят на вооружение ВМС США (15033).

Авиапромышленность:

8 февраля в 1931 году после опробования машины в воздухе, летчик-испытатель И.Ф.Козлов перегнал истребитель «И-12» в Монино, где продолжились наземные огневые испытания. Первые наземные стрельбы состоялись 11 ноября на аэродроме НИИ ВВС. Отстрелялись вполне успешно, однако при возвращении в Москву самолет подломал костыли. «И-12» («АНТ-23») - один из первых истребителей, разработанных специально под динамо-реактивные («безоткатные») орудия «АПК-4» калибра 76,2 мм. Л.В.Курчевского (15034).

8 февраля 1931 года лётчик-испытатель Центрального аэрогидродинамического института Иван Фролович Козлов посадил самолёт И-12 (АНТ-23), специально разработанный инженерами конструкторским бюро АГОС ЦАГИ под динамореактивные авиационные пушки Леонида Курчевского, на аэрподром в Монино. Здесь со специальных деревянных помостов из нового вида оружия были проведены наземные стрельбы. В процессе их проведения было выявлено наличие значительных нагрузок, разрушающих непосредственно саму конструкцию самолёта – носителя артиллерийской системы (21535).

8 февраля 1931 состоялось техническое совещание руководителей групп отдела АГОС о ходе работ по АНТ-16 (1077,173).

Другие оборонные отрасли:

8 февраля 1931 г. в ходе специального совещания под председательством Уборевича заводу для выпуска во время войны был определен танк Т-26. Организацией, ответственной за реконструкцию завода с учетом его мобилизационных возможностей, утвердили Гипроспецпроект. Мобилизационно-плановому отделу ВСНХ поручили подготовить для СТЗ соответствующее промзадание.

17 февраля 1931 г. Всесоюзное автотракторное объединение (ВАТО) получило от МПО ВСНХ письмом №883/сс промзадание для СТЗ, предполагавшее выпуск в первый год войны 12000 танков Т-26 с комплектами запчастей, эквивалентных 6000 танкам, и создание к 1 апреля 1932 г. базы по фасонному стальному литью мощностью 55000 т из расчета выпуска специального литья: для малых танков — 12000 единиц, для средних танков — 2000 единиц и для танкеток — 4000 единиц.

Для обеспечения потребности Народного комиссариата по военным и морским делам (НКВМ) в танках мирного времени и подготовки кадров танкостроителей на СТЗ следовало организовать опытный цех с пропускной способностью 100 танков в год при односменной работе (12622).

Жизнь и внутренняя политика:

8 февраля 1931 ЦИК и СНК приняли постановление «О Госплане СССР» (12265).

Внешняя политика:

8 февраля 1931 г.

Письмо Д. Г. Штерна Ж. Л. Аренсу о проблемах с освещением процесса «Промпартии» в германской печати. 8 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

8 февраля 1931 г.

Секретно

Тов. Аренсу

копии: тт. Литвинову, Крестинскому

Уважаемый товарищ,

- Спешу внести некоторую ясность в вопрос «моих злоключений» с [«]Ост Ейропой[»]. Считаю необходимым в первую очередь напомнить Вам, что контакт с [«]Ост Ейропой[»] поддерживаю не я, а тов. Виноградов. Моя роль в деле статьи Луначарского выразилась лишь в том, что я вследствие болезни тов. Виноградова передал статью Шиллерту, из [«]Ост Ейропы[»]. Все дальнейшие переговоры с [«]Ост Ейропой[»] вел тов. Виноградов, при полном отсутствии какого[-]либо касательства к ним с моей стороны. Со слов тов. Виноградова я понял, что редакция [«]Ост Ейропы[»] признала невозможной для себя поместить статью и сообщила тов. Виноградову, что передала ее Грабовскому. Как статья фактически попала к Грабовскому, установить точно трудно, однако, по[-]видимому, дело обстояло след[ующим] образом: редакция [«]Ост Ейропы[»] обратилась в Аусамт с заявлением, что не может использовать эту статью, тогда в Аусамте решили привлечь к этому делу Грабовского, для чего Траутман его вызывал. Полагаю что вышеизложенное объясняет Вам, почему я[,] передав запись беседы с Грабовским, не излагал сущности и перипетий переговоров в связи со статьей Луначарского, к которым[,] повторяю[,] не имел отношения.

- Что касается малой статьи Луначарского, то я ознакомил с ее содержанием сначала Дитмара, а потом Кирхера, и оба они заявили, что в настоящий момент можно о процессе лишь упоминать в статье, но давать статью, в которой процесс Промпартии является основным, совершенно немыслимо.

- Мною написана статья, посвященная противоречиям между версальской системой и Сов. Союзом, в которой много места уделяется процессу Промпартии. Эта статья мною написана для журнала «Ди Тат», кстати[,] для Вашего сведения[,] являющегося в настоящее время самым серьезным и влиятельным журналом в Германии (его тираж превышает 13 тыс. экз.). Статья будет подписана псевдонимом «Германикус». На днях должен буду получить от Церера ответ, приемлема ли для журнала «Тат» моя установка.

- Относительно Свен фон Мюллера я в первую очередь буду говорить с Мишем, однако, мне еще не ясно[,] следует ли ставить вопрос в резкой форме, так как в этом случае может оказаться необходимым довести дело до принципиального решения. При этом надо учитывать, как я Вам неоднократно писал, очень сильные позиции Свен фон Мюллера. Я в настоящий момент продумываю возможности использования в отношении Свена правой прессы. Как Вы помните, в свое время некоторый урон получил Бирнбаум и с тех пор корреспонденции из Варшавы носят совершенно иной характер.

- Еще до получения Вашего последнего письма я составил доклад о внутри политическом положении Германии, однако, мне пришлось его закончить в спешном порядке и поэтому я не имел возможности подробно остановиться на перспективах. Сделаю это в ближайшее время. Одновременно я готовлю доклад о внешне-политических тенденциях Германии.

- В области фото работы я смог бы довольно много сделать, в случае получения фото-материала.

С тов. приветом

Д. Штерн

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 33. Д. 8. Л. 127—127 об. Машинописный подлинник на бланке Полпредства СССР в Германии. Гриф секретности и дата машинописью, исходящий номер «№ 259» от руки в графе бланка. Вверху Л. 127 написаны от руки входящий номер и дата получения документа «10/11-31 г.», рукописная помета «архив», подпись-росчерк Миронова (18896).

За рубежом:

8 февраля 1931 из-за взрыва и пожара на шахте в Манчжурии погибло до 3 тысяч шахтеров (4962).

8 февраля 1931 папа римский Пий XI издал энциклику против любых форм контроля за рождаемость (4962).

8 февраля 1931 состоялось торжественно открытие новой столицы Индии - Нью-Дели (4962).

Авиапромышленность:

9 февраля 1931 вышло постановление Правительства о разработке крупнокалиберного авиационного пулемета калибра 12ю7 мм под патрон 12ю7 мм армейского пулемета ДК (3996, 74).

9 февраля 1931 г. в соответствии с пост. правительства на ТОЗ начата разработка авиационного крупнокалиберного пулемета под 12,7-мм патрон армейского пулемета ДК, в 1934г. пулемет ШВАК пнв (11982).

9 февраля в 1931 году вышло постановление правительства о разработке крупнокалиберного авиационного пулемёта калибра 12,7 мм под патрон 12,7-мм армейского пулемёта ДК. Такой пулемёт был спроектирован С.В.Владимировым, конструктором ПКБ (пулеметное КБ) в г. Тула и в 1934 г. был принят на вооружение под названием "12,7-мм авиационный пулемет системы Шпитального и Владимирова" - ШВАК (Шпитальный - Владимиров - авиационный - крупнокалиберный) (15035).

9 февраля 1931 г. СТО принял постановление о разработке крупнокалиберного авиационного пулемета калибра 12,7 мм под патрон 12,7-мм армейского пулемета ДК (Дегтярев крупнокалиберный) ШВАК (Шпиталъный-Владимиров авиационный крупнокалиберный). Такой пулемет был спроектирован С. В. Владимировым, конструктором пулеметного КБ в Туле. Патроны 12,7-мм ШВАК производились с теми же типами пуль, что и 12,7-мм патроны ДК. Пулемет ШВАК изготавливался в крыльевом, турельном, синхронном и моторном вариантах. Он оказался довольно эффективным оружием, однако, имел ряд недостатков. Главными из них были: большая сложность устройства отдельных узлов, что создавало проблемы при разборке и сборке. Своеобразие конструкции пулемета весьма усложнило его производство. В 1935-1936 гг. на базе 12,7-мм пулемета ШВАК была создана 20-мм пушка ШВАК, запущенная в серийное производство в 1936 г. Через несколько месяцев после этого 12,7-мм пулемет ШВАК был снят с производства (15276).

Другие оборонные отрасли:

9 февраля 1931 года Дыренков, который рьяно взялся за работу, смог предъявить представителям УММ РККА три броневых машины: «Форд-Тимкен», изготовленный по проекту Ижорского завода, «Мореланд» и «Форд-Тимкен» собственной конструкции. Причем последние предъявлялись «вчерне»: корпуса на них были только «наживлены» сваркой, бронировка двигателей и башни находились в полузаконченном виде. Вооружение «Форд-Тимкена» состояло из 37-мм пушки Гочкиса и двух пулеметов ДТ (с четырьмя гнездами для них), на «Мореланде» планировалось установить 20-мм автоматическую пушку или 37-мм пушку Б-3 образца 1930 года, 4 пулемета ДТ и авиатурель.

«Форд-Тимкен» проекта Ижорского завода представлял собой бронеавтомобиль с корпусом прямоугольной формы, за что в документах того времени был прозван «собачий ящик». При изготовлении машины вместо брони использовалась обычная сталь толщиной 4—8 мм. Из-за отсутствия вооружения — 12,7-мм пулемета и 20-мм пушки — башня так и не была сделана, поэтому по распоряжению Дыренкова на броневик установили башню от БА-27. После осмотра машины военные отмечали «плохую видимость для водителя, неудобную его посадку, при езде водитель ударяется головой в потолок». Поэтому было предложено ее доработать.

Бронемашины собственной конструкции на шасси «Форд-Тимкен» и «Мореланд» Дыренков предъявил военным только в мае 1931 года. Броневики получили обозначения Д-13 и Д-9 (Д - Дыренков).

Корпуса обеих машин собирались из 4—6 мм броневых листов при помощи сварки, что было передовым для того времени. Основное вооружение — 37-мм пушка Гочкиса и пулемет ДТ — размещалось в раздельных установках во вращающейся башне. Конструкция последней на Д-9 и Д-13 была аналогичной. Кроме того, каждый броневик имел пулеметы ДТ в шаровых установках корпуса: Д-13 — 6 таких установок (по две на борт и по одной в лобовом и кормовом листах), а Д-9 — 8 (по три на борт и по одной в кормовом и лобовом листах). Для защиты от атак с воздуха броневики оснащались авиационной турелью, расположенной на крыше корпуса за башней. Запасные колеса Д-13, установленные по бортам корпуса, могли вращаться и служили дополнительной опорой при преодолении броневиком вертикальных препятствий и канав (11284).

9 февраля 1931 года в докладе о ходе опытных работ в опытно-конструкторском и испытательном бюро говорилось:

«...Инженер Дыренков сверх плана выполнил работы:

1. «Форд-А» — работа выполнена полностью. Машина имеет следующее вооружение: 1 пулемет ДТ (пулеметных гнезд 4), 6000 патронов;

2. «Форд-А» - второй вариант, расширена бронировка задней части машины и установлена авиационная турель на крыше этого бронеавтомобиля. Работа предъявляется вчерне» (11284).

9 февраля 1931 г. — Доклад научно-исследовательской группы Оружобъединения об основных этапах развития военной техники

Секретно.

Контрольные точки пятилетнего плана развития научно-исследовательских работ Оружобъединения в связи с задачами реконструкции

Развитие видов военной техники, обслуживать которые призвано Оружобъединение, характеризуется следующей динамикой, если остановиться хотя бы только на двух основных показателях — дальнобойность и скорострельность для огнестрельного оружия.

Сравнительная таблица прогресса военного оружия с 1914 по 1929 гг.

| Название оружия | Дальнобойность, в км | Скоростр[ельность] с колич[еством] выстр[елов] в минуту |
| --- | --- | --- |
| I. Винтовка 1914 г. 7,66 мм²* | 0,15 | 20-25 |
| То же 1929 г. | 1 | 20-25 |
| Пулемет 1914 г. 7,62 мм | 0,15 | 510-750 |
| То же 1929 г. | 1 | 1200-1500 |
| Пулемет 1914 г. 7,62 мм | 0,15 | 510-750 |
| То же 1929 г. | 1 | 1200-1500 |
| II. Дивизионная артиллерия |  |  |
| Дивизион[ная] пушка 75,77 мм 1914 г. | 8 | 10 |
| То же 1929 г.³* | 13-14 | 20-25 |
| Дивизионная гаубица 105 мм 1914 г. | 6-9 | — |
| То же 1929 г. | 11 | —⁴* |
| III. Корпусная артиллерия |  |  |
| Корпусная пушка 105-107 мм 1914 г. | 12 | 5 |
| То же 1929 г. | 18-20 | — |
| Гаубица 150-152 см 1914 г. | 8-9 | 5-6 |
| То же 1929 г. | 13-14 | 5-6⁵* |
| IV. Артиллерийский резерв Главного командования |  |  |
| Пушка 150-152 мм 1914 г. | 11-12 | 3 |
| То же 1929 г. | 23-32 | З⁶* |
| 203-220-мм гаубица 1914 г. и 1915 г. | 7-8 | ⅓ до 2 |
| То же 1929 г. | До 24 | — |
| 305-мм гаубица 1915 г. | 13 | от ⅓ |
| То же 1924 г. | до 15 | около 3 |
| 355-мм гаубица | 36 | — |
| V. Зенитные орудия |  |  |
| 75-77-мм 1914 г. | 11/8-9/7⁷* | 20 |
| То же 1929 г. | 18/13 | 50 |
| Орудие 100—105 мм 1914 г. | 12/7 | 6 |
| То же 1929 г. | 20/17 | 15 |
| VI. Железнодорожная артиллерия |  |  |
| 305-мм пушка 1914 г. | 30 | 4 |
| То же | 41 | — |
| 305-мм пушка 1929 г. | — | — |
| То же. | 40 | 4 |
| 340-мм пушка 1929 г. | — | — |
| 356-мм пушка 1914 г. | — | — |
| Тоже | 39 | — |
| Тоже | — | — |
| 380-мм пушка 1916 г. | 55⁸* | 3 |
| VII. Сверхдальнобойная артиллерия |  |  |
| 203-мм пушка 1917 и 1920 гг. | От 102-120 | — |
| То же 1929 г. | До 200 | — |
| VIII. Морская артиллерия |  |  |
| 180-мм орудие | От 18 до 35 | 6-8 |
| 203-мм пушка | 30 | 4 |
| 305-мм (50 кал[ибров], 12 дюймов) | От 23 до 30 | — |
| 356-мм (50 кал[ибров], 14 дюймов) | От 30 до 39 | — |
| 406-мм (50 кал[ибров], 16 дюймов) | 40 | 2 |
| 457-мм (50 кал[ибров], 18 дюймов) | — | — |
| 508-мм (50 кал[ибров], 20 дюймов)⁹* | — | — |

Как видно, эволюция в дальнобойности и скорострельности поразительная, дающая в среднем приращение по сравнению с 1914 г. По винтовке дальнобойность прямого выстрела в 6 раз. Скорострельность осталась без изменения¹⁰*. По пулеметам дальнобойность прямого выстрела — в 6 раз, скорострельность — в 2-3 раза.

В дивизионной артиллерии приращение дальнобойности в 1,5 раза с тенденцией к 2-м, скорострельности — в 2 раза. Особенно бросается в глаза дальнобойность 77-мм¹¹* морской японской [пушки] — 30 км. Увеличение дальнобойности корпусных орудий также стремится к 2, а скорострельности, если основываться на соответствующих морских калибрах, то к 4¹²*.

То же самое должно быть отмечено и по орудиям артиллерийского резерва Главного командования. То же в отношении зенитной артиллерии, которая, по данным на 1929 г., достигла рекордной цифры по высотобойности — 17 км при скорострельности 15 выстрелов в минуту. Для 105-мм орудий — высотобойности 13 км, скорострельности 50 выстрелов в минуту для 76-мм калибра при высотобойности 13 км.

По железнодорожной артиллерии бросается в глаза достигнутая еще в 1914 г. большая скорострельность таких крупных орудий, как 305 мм — 4 выстрела в минуту. Из этой группы особенно следует отметить 380-мм крупповскую, которая стреляла на дистанции 55 км при скорострельности 3 выстрела в минуту.

Сверхдальнобойная артиллерия, будучи в свое время своего рода техническим трюком, по мнению Италии, должна стать серьезным орудием войны и имеет эволюцию дальности до 200 км.

Из группы морских и береговых орудий особенно следует отметить 18-дюймовые и 20-дюймовые орудия. По Вашингтонской конференции на вооружении флотов не должно находиться орудие выше 16 дюймов, но в береговой артиллерии державы себя этим калибром не считают связанными, и Америка экспериментирует с 18-дюймовым орудием. С точки зрения артиллерийской техники, и в особенности для металлургии, исключительный интерес и важность представляет 20-дюймовая пушка. Этот калибр Крупп приготовил в виде особого сюрприза, рассчитывая на внезапность, к концу империалистической войны. Данные по эволюции танкового дела даются отдельно.

Уже эти скудные сведения должны дать производству очень серьезный материал для размышления, и можно с полной определенностью сказать, что если будет учтена эта самая эволюция, то все проектирование наших артиллерийских цехов, начиная с орудийных, а в особенности по затвору и лафетам, должно выглядеть совершенно иначе, чем это имеет место сейчас у нас.

Однако указанных двух показателей дальнобойности и скорострельности для проведения необходимых изменений в производство недостаточно, и нам желательно было бы иметь на первое время разработанный материал хотя бы по следующим основным показателям: 1) по скорострельности; 2) по дальнобойности; 3) по подвижности, понимая под последней вес системы в боевом и походном положении и скорость движения — км/ч; 4) мощность (дульная энергия); 5) коэффициент использования металла. (Дульная энергия, разделенная как на вес системы — по орудию и лафету в боевом положении, так и отдельно по основным элементам — по орудию и лафету); 6) живучести, подразумевая под последней количество выстрелов, которые делает система до потери меткости в заданных пределах и наконец 7) надежность системы в работе.

С точки зрения задания металлургии, необходимо здесь остановиться на одном важном факторе — живучесть, по данным, относящимся ко времени мировой войны; орудия русской артиллерии в отношении продолжительности «жизни» находились на одном из последних мест. Так, например, предельный срок пушки указанного периода характеризуется следующим средним числом выстрелов: 1) Германия — 76-мм пушка образца 1896 г./А — 15 тыс. выстрелов; 2) Франция — 75-мм [пушка] образца 1897 г. — 8 тыс. выстрелов; 3) Россия — 3-дюймовая пушка образца 1902 г. — 6 тыс. выстрелов; 4) Австрия — 76-мм пушка — 4,5 тыс. выстрелов.

Продолжительность службы пулеметных стволов может в отдельных случаях достигать 70 тыс. выстрелов, но средние данные меньше этого в несколько раз. В части танкового дела мы имеем следующую картину:

| Название танка | Район действия | Подвижное число, км/ч | Мощность, НР | Вес, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Танкетка¹³* | 200 км | 60 на гусенице, 150 на колесах | 60 | 1,2-2 |
| Танк малый¹⁴* |  | То же самое | 100 | 6 |
| Танк средний |  | 40, гусеница | 300 | 20 |
| Танк большой |  | 35, гусеница | 800 | 60 |

Кроме того, по имеющимся сведениям во Франции изготовлен танк весом в 120 т; других данных нет.

В части противогазов мы имеем непрерывное появление новых ОВ, причем производство противогазов должно непрерывно приспособляться к тому, чтобы противогазы отвечали своему назначению во всех случаях и выдержали бы длительное воздействие ОВ, не коррозируя и не разрушаясь, а также продержались без изменения своих свойств хранения в течение нескольких лет. По имеющимся данным, американские противогазы выдерживают хранение до 8 лет. Удовлетворить требованиям снабжения нашей артиллерии новыми образцами призвано Оружобъединение. Необходимо выявить условия достижения рекордных цифр и обеспечить постановку новых рекордов. Одновременно научно-исследовательская работа, в широком смысле этого слова, должна ответить на вопрос, как перевести эту поразительную динамику на язык конструкторов в части геометрических размеров, на язык поставщиков материалов — в части технических требований к ним.

Но, помимо придания предметам вооружения новых замечательных свойств, увеличивающих его могущество, современная военная техника колоссально увеличила насыщенность строевых единиц военной техникой, например: САСШ, пулеметов на дивизию: 1914 г. — 24, 1930 г. — 947. Чрезвычайно возросли производственные возможности держав капит[алистических] стран. Так, например, Франция увеличила месячный свой выпуск.

Развитие военных производств во Франции:

|  | Пулеметов тяжелых | Орудий | Танков | Самолетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1918 г. | 2000 шт. | 1500 | 250 | 2000 |
| 1930 г. | 5000 шт. | 2500 | 1500 | 5000 |

Отсюда вытекают новые требования к производству и к капитальному строительству количественного и качественного порядка, и последние ставят дополнительные вопросы конструкторам:

а) каковы будут геометрические размеры (линейные размеры, площади, объем);

б) каковы будут веса главнейших составных частей артиллерии и новых предметов вооружений в целом;

в) каков процент внедрения специальных и конструкционных сталей и специальных легких сплавов в новую военную технику.

Третья группа вопросов¹⁵*

Изучение технологических процессов получения металлов новых свойств, которые также потерпели большую эволюцию. Для иллюстрации приводится сравнительная таблица требований и углеродистой стали пушечной и в спецстали категории “Б”:

|  | Предел упругости, кд/мм² | Сужение площади поперечн[ого] сеч[ения] бруска,% | Ударная проба по Шарпи, кд/см² |
| --- | --- | --- | --- |
| Углеродистая | 32 | 35 | 3 |
| Спецкатегории “Б” | 70 | 40 | 5 |
| Требования возросли вдвое |  |  |  |

Требуется разрешить задачу, как эту сталь получить и как обеспечить ее исходными материалами, и в каком направлении модернизировать оборудование цехов (новые виды печей в части технологических процессов и в части геометрических размеров; новые размеры и мощность прессового и ковочного оборудования; новые размеры и мощность механического оборудования в связи с появлением новых высоких сопротивлений материалов и новых способов резания).

Четвертая группа вопросов

Учитывая размер нашей территории и расстояние между поставщиками сырья и полуфабрикатов для наших военных заводов и потребителями их, с одной стороны, и могущество авиационных средств нападения, с другой стороны, ставится дополнительная группа вопросов: а) как приблизить базу снабжения к наши заводам и в первую очередь по линии черных металлов; б) какие меры предпринять, чтобы использовать более близкие пункты получения сырья во время войны, хотя бы суррогат, использовав для улучшения его дополнительные методы облагораживания (сортировка и агломерация железных руд, сортировка и мойка каменного угля для получения бессернистого угля и бессернистого или малосернистого, электроплавка и пр.). Как обеспечить переброску из центра производства на периферию наиболее громоздких предметов оборудования, вооружения и полуфабрикатов для них.

Группа — суррогатирование. Кооперирование с гражданской пром[ышленностью]

На эти основные вопросы надо промышленности получить ответ. А поэтому тематический план научно-исследовательских работ, в широком смысле этого слова, должен их собой охватить. Наконец, при обсуждении тематического плана надо отдельно остановиться на металлургии и других проблемах, связанных с орудиями калибром свыше 14 дюймов и сверхдальнобойной артиллерией, а равно на стали для пулеметов. С точки зрения производства, они представляют исключительную трудность. Путем исследования заграничных образцов и получая соответствующие указания от конструкторов, необходимо иметь ответ, по каким линиям должно идти увеличение столь большего могущества для металла: а) путем ли особо высокомеханических качеств; б) путем ли большой однородности свойств металла; в) или путем уменьшения чрезмерных запасов прочности со стороны конструкторов.

Так как оказывается, что наши конструктора и заграничные рассчитывают прочность орудий по различным формулам, а из-за этого получается для одних и тех же свойств системы артиллерии в отношении могущества различные геометрические размеры.

Темпы научно-иссл[едовательских] работ

Однако вся научно-исследовательская работа будет иметь очень небольшую относительную ценность, если она не будет вести[сь] соответствующими темпами. Недостаточно будет ограничиться поставкой задания, не сказав, на каких отрезках времени должна быть разрешена задача.

Мы имеем две установки партии и правительства, подтвержденные и расширенные решениями XVI съезда ВКП(б): 1) догнать и перегнать; 2) пятилетка — в 4 года. В соответствии с этим должны строиться темпы нашей работы.

Наше решение по этому вопросу должно найти, прежде всего, отражение в тематическом плане, общем по объединению, и, в частности, по исполнителям и в общей динамике развития научно-исследовательской работы.

Динамика

Развитие научно-исследовательских работ по годам, отражая в себе реконструктивный период СССР, намечается в денежном выражении следующими цифрами и темпами: старая пятилетка Орудийно-арсенального треста должна быть закончена в основном в 1931 г., а на отрезке остающихся двух лет должен быть выполнен объем н[аучно-]и[сследовательских] работ, равный трем старым пятилеткам. Цифра капит[альных] затрат по старой пятилетке — 4 млн. руб., по новой — 16 млн. руб.

Если посмотреть на диаграммы, которыми иллюстрируются эти самые цифры, то мы увидим, какое огромное развитие должна получить в нашем объединении научно-исследовательская работа и как незначительны те шаги, которые нами в этом направлении на сегодняшний день предприняты. Кажущийся на первое время огромным (16 млн. руб.) объем научно-исследовательских работ при составлении с объемом продукции по пятилетке, вернее по 1 января 1932 г., является весьма незначительным. В отношении к старой пятилетке эта сумма затрат составляет около 2%. Старая пятилетка составлена была со значительным преуменьшением возможности заводов и с очень малым использованием основного капитала, то при надлежащей постановке производства расходы на научно-исследовательскую работу в запроектированном объеме не превысят 1%¹⁶*. А поэтому на эти цифры надо смотреть не как на астрономические, а как на вполне обоснованный уровень, достигнуть которого нужно, минуя все препятствия. Расшифровка цифр проведена в тематическом плане работ.

Кадры

Если попытаться перевести в самом грубом приближении эту динамику на язык потребных для этих целей работников, которую можно получить делением цифры затрат на научно-исследовательские работы (без капитального строительства) на производительность в рублевом выражении одного работника, то ориентируясь на расчеты комиссии, работавшей по этому вопросу, требуется за три года втянуть в работу 2155 чел., причем по годам динамика втягивания такая: 1931 г. — 435 чел.; 1932 г. — 770 чел.; 1933 г. — 950 чел.; подробности в таблице (приложение №¹⁷*).

Для ориентировки приводится сравнительная таблица структуры затрат ГФТИ, завода «Баррикады» и Ижевских заводов на научно-исследовательскую работу. «Баррикады»: зарплата — 17, цех[овые] расх[оды] — 33 ([вместе] — 50%), материал — 45, прочее — 5, [итого] — 100%; ГФТИ: а) зарплата — 49%, б) эксперимент[альные] расх[оды] — 20%, в) текущее оборудов[ание] — 23%, г) канц[елярские] расх[оды], путевое довольствие, капит[альный] ремонт, разные расходы и прочее — 8%, всего — 100%; схема ИОЗ: зарплата — 17, цеховые расх[оды] — 33 ([вместе] — 50%), материал — 45, прочие расх[оды] — 5, [итого] — 100%

В наших условиях для разных предприятий и разных работ при соотношении будут колебаться с расчетом увеличения стоимости экспериментальных расходов и затрат на текущее оборудование. А поэтому ориентироваться на ГФТИ можно только в качестве первого приближения.

Научно-исследовательские институты

Обращаясь к вопросу о сотрудничестве с другими научно-исследовательскими организациями и собственных центральных и заводских исследовательских лабораториях отметим, что курс берется на самое тесное сотрудничество с научно-исследовательскими институтами, причем на долю Всесоюзного института металлов (ВИМ) и, в особенности, его специального отдела выпадает ответственейшая задача.

Если взять роль отдельных институтов так, как она проектируется в намеченных точках, то работа отдельных институтов выражается следующей таблицей: Институт им. Карпова — 1,7%; институт НАМИ — 16,7%; ЦАГИ и Институт древесины — 1,7%; Гипроспецмет — 3,3%; всего — 100%.

Мы не ошибемся, если скажем, что специальный отдел ВИМ по мысли Объединения должен, слившись с лабораторией завода «Большевик», вырасти в Центральный научно-исследовательский институт объединения с его филиалом в Сталинграде и ружейно-пулеметного дела в Ижевске. Второго порядка филиалы — лаборатории на отдельных предприятиях. Кроме того, лаборатория завода № 8 в Мытищах должна развернуться в Институт машиностроения специального уклона.

Особым стоит вопрос о лаборатории завода Мастяжарт, которая должна в первую очередь обеспечить себя шефством и руководством Института химической обороны в специальных заданиях, а в работах по металлу опираться на специальный отдел того же ВИМа.

Следующая по заданию крупная роль должна принадлежать Артиллерийскому научно-исследовательскому институту (АНИИ), Военно-технической академии и НАМИ. Весьма важную роль должен играть также в идейном руководстве исследовательскими работами для нашего производства Институт машиностроения, в особенности в области резания и инструментов.

Лаборатории ГФТИ, ЦАГИ, Института древесины и Гинцветмет, Института Карпова, Нефтяного института — этим лабораториям принадлежит также ответственная и почетная роль в научном руководстве исследовательскими работами объединения.

В заключение необходимо остановиться на работах по кооперированию с гражданский промышленностью для расширения базы объединения по полуфабрикатам для нашего производства.

Характерной чертой работ промышленности САСШ в минувшую войну и теперь является поставка гражданскими заводами военным заводам в САСШ и в Европу термически обработанных поковок и заготовок как для орудий, включая самые крупные калибры, так и для других предметов вооружения.

Кроме этого, необходимо решительно приблизить сырьевую базу ко всем нашим заводам, идя по пути создания, по возможности, замкнутой базы для предприятий центрального района, для предприятий Северо-западной области, для Уральской области, для Брянско-Киевского района и для Сталинграда. Основная картина кооперирования дана в проекте тематического плана пятилетки. Вот в основном задачи работ Оружобъединения.

Приложение¹⁸*: 1) контрольные точки научно-исследовательских работ Оружобъединения; 2) список исполнителей-участников, кооперирующих свою работу; 3) таблица по кадрам; 4) диаграмма динамики разворач[иваемых] н[аучно-]и[сследовательских] работ.

Начальник научно-исследовательских работ Тарновский

Примечание:

1* Публикуемый экземпляр доклада был направлен в Сектор обороны Госплана СССР.

2* Прямой выстрел, настильность (Прим. док.).

3* Среди морск[их] оруд[ий] японск[ого] флота имеется 76-мм пушка, стреляющая на дистанцию 30 км со скорост[ной] реальностью 4 выстрела в минуту (Прим. док.).

4* По данным ГКБ, около 12 (Прим. док.).

5* По данным ГКБ (Прим. док.).

6* По данным ГКБ (Прим. док.).

7* В числ[ителе] показана дальнобойность по гориз[онтальному] направлению, в знамен[ателе] — по вертикальн[ому] направлению (Прим. док.).

8* Трофейная крупповская, по германским данным (Прим. док.).

9* По теоретич[еским] подсчетам дальноб[ойность] при нач[альной] скор[ости] 875 м/сек д[олжна] быть 75 км (Прим. док.).

10* В Англии появилась винтовка Виккерса — Бертис, дающая 450 выстр[елов] в минуту при постоянном воздушном охлаждении, и 2 тыс. выстр[елов] при стрельбе в течение нескольких минут (Прим. док.).

11* В тексте, видимо, ошибочно указано 77 мм вместо 76 (см. выше примечание к таблице).

12* Япония 2/50 — 140 мм — 12 выстрелов в минуту, Англия 2/50 — 102 мм, — 16 выстрелов в минуту, Италия 2/50 —120 мм — 16 выстрелов в минуту (Прим. док.).

13* В части металл[ической] надлежит ориент[ироваться] на требования авиамоторостроения (Прим.док.)

14* Однако для мотор[ов] услов[ия] охлажден[ия] для танков более тяжелые (Прим.док.).

15* Так в тексте.

16* Согласно последним данным о развитии мощностей наших заводов запроектированный объем научно-исследовательских работ составит в 1932 г. около 0,3% и в 1933 г. около 0,6% (Прим. док., написано от руки).

17* Номер не указан.

18* Приложения не публикуются, см. там же, л. 112-111 об., 109-66 об., 55-54. Приложение № 2 в деле не обнаружено.

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 422. Л. 118—113. Заверенная копия.

Архив: РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 422. Л. 118—113. Заверенная копия.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 517-525 (12522).

Армия:

9 февраля 1931 г. начальник ВВС РККА Я.И. Алкснис запретил учебные прыжки на боевых парашютах. Новички стали пользоваться учебными «Ирвинами». Последние имели два купола в двух отдельных ранцах: основной, побольше, размещался на спине, запасной, поменьше, вешался на живот. Интересно, что сброс основного купола при его смятии или перехлесте стропами американцами не предусматривался. Парашютист должен был резать стропы, а потом выпускать запасной (21505).

Жизнь и внутренняя политика:

9 февраля 1931 г. партийное руководство Москвы вынесло впечатление, что хотя трамвайное дело нуждается в основательной реорганизации, однако одного этого недостаточно для исправления тяжелой ситуации на городском транспорте. Комиссия под председательством Рындина разработала решение, утвержденное 5 марта 1931 г. Бюро МГК, согласно которому Моссовету совместно с областными плановыми органами и МГЖД поручалось в течение 6 месяцев разработать концепцию реконструкции транспортной системы города, причем определить «тип дополнительных средств сообщения (метрополитен, проведение железных дорог внутрь города), новые кольцевые линии трамвая и автобуса»{309} (18299).

За рубежом:

9 февраля 1931 русский певец Ф. Шаляпин отсудил 10 тысяч франков у Советского Коммерческого Бюро в Париже за пиратское тиражирование в СССР его песен (4962).

Авиапромышленность:

10 февраля 1931 вышло письмо НИИ ВВС в ЦАГИ по поводу договоренности В.М.П. об окончании переделки ТБ-3 (АНТ-6) под БМВ-6 к 20 марта 1931 при условии, что самолет будет получен 20 февраля 1931 (1077,122).

10 февраля 1931 года самолет ТБ3-4Кертис Конкверрер был передан из НИИ ВВС в ЦАГИ для установки на него моторов БМВVI Е=7,3 и переделки элеронов, руля высоты, руля направления и костыля (6918).

10 февраля 1931 ТБ-3 4КК был передан в ЦАГИ для установки моторов БМВ-6 и переделки РВ, РН и элеронов, т.к. нагрузки на рули и педали были излишне высоки. Потом еще несколько раз переделывали (3029,211).

Авиапромышленность:

11 февраля 1931 СНК обязал гос. предприятия снабжать ГВФ по ценам, установленным для армии и флота (356,417).

11 февраля 1931 г.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО III ЗАПАДНЫМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР И.Л. АРЕНСА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР М.М. ЛИТВИНОВУ О ПОЛЯРНОМ ПЕРЕЛЕТЕ ДИРИЖАБЛЯ «ГРАФ ЦЕППЕЛИН»1 11

11 февраля 1931 г.

Секретно

В связи с предполагающимся воздушным полярным перелетом на «Графе Цеппелине» по линии Фридрихсгафен - Ленинград - Земля Франца Иосифа —Северная Земля — Москва — Фридрихсгафен профессор Р.Л. Самойлович сообщает следующее: начальником экспедиции был избран Р.Л. Самойлович, командиром корабля доктор Эккенер. Перелет намечен на начало июля — август с.г.

Для согласования вопросов, связанных с означенным перелетом, 15-го февраля приезжает в Москву генеральный секретарь Международного общества по изучению Арктики Брунс. Ему придется выяснить следующие вопросы:

Согласно ли советское правительство на означенный перелет.

2) Утверждение начальником экспедиции РЛ.Самойловича и личного состава экспедиции со стороны СССР. С нашей стороны должны принять участие двое ученых (в том числе проф. Самойлович), один радиотелеграфист, один представитель прессы и два воздухоплавателя. Для сведения сообщаю, что команда «Цеппелина» состоит из 32-х чел. и 10-12 чел. будут принимать участие в качестве ученых, журналистов, кино- и фоторепортеров и т.д.

3) Финансовый вопрос. По последнему вопросу дело представляется следующим образом: с нашей стороны не потребуется больших расходов на эту экспедицию, так как она будет финансироваться концерном Херста в Америке; последний получит за это, понятно, монопольное право на газетные сведения, фото- и киноинформацию о перелете. Наша помощь выразится в обслуживании перелета сведениями метеорологического характера и оказании всяческой помощи во время пребывания в Ленинграде.

4) Ввиду того, что финансирование перелета связано с монопольными правами концерна Херста, возникает вопрос о характере работы нашего представителя печати во время перелета. Со своей стороны предлагаю следующее: послать представителя ТАСС с правом снабжать информацией ТАСС исключительно для СССР. Его телеграммы будут передаваться непосредственно после херстовских. ТАСС не будет иметь право передавать телеграмм своего корреспондента за границу. Этим путем мы не ставим нашу информацию в зависимость от Херста и одновременно не мешаем их деятельности за границей.

5) В связи с приездом Брунса, при Арктической комиссии СССР4, находящейся под председательством С.С.Каменева, создается комиссия, в которую должен войти представитель НКИД.

Прошу все вопросы, связанные с предполагаемым перелетом «Графа Цеппелина», поставить на ближайшем заседании Коллегии.

АРЕНС

АВП РФ. Ф. 027а. On. 1. П. 14. Д. 74. Л. 158 + оборот. Подлинник (21049).

Другие оборонные отрасли:

11 февраля 1931 г. для выполнения работ по совершенствованию структуры ЭКУ, В. Р. Менжинский просит Сталина вернуть в центральную структуру ЭКУ Льва Григорьевича Миронова, направленного в 1926 г. Полномочным представителем ЭКУ в Средней Азии.

Приказом ОГПУ № 160/96 от 1 апреля 1931 г. заместителем начальника ЭКУГ. Е. Прокофьева назначается Л. Г. Миронов. Этим же приказом в составе ЭКУ ОГПУ организуется 5-е Специально-Техническое Отделение по использованию осужденных специалистов.

Этот день следует считать днем рождения шарашек (12107).

11 февраля 1931 г. В. Р. Менжинский просит Сталина вернуть в центральную структуру ЭКУ Льва Григорьевича Миронова, направленного в 1926 г. Полномочным представителем ЭКУ в Средней Азии. Приказом ОГПУ № 160/96 от 1 апреля 1931 г. заместителем начальника ЭКУГ. Е. Прокофьева назначается Л. Г. Миронов. Этим же приказом в составе ЭКУ ОГПУ организуется 5-е Специально-Техническое Отделение по использованию осужденных специалистов. Этот день следует считать днем рождения шарашек (18668).

11 февраля 1931 года вышел приказ № 151 по Всесоюзному объединению химической промышленности

Центральную научно-исследовательскую лабораторию пластических масс ВСЕХИМПРОМа реорганизовать в НИИ пластмасс (7705)

11 февраля 1931 г. Трудовые книжки были введены для промышленных и транспортных рабочих и 20 декабря 1938 г. для всех других рабочих. Эти книжки нужно предъявлять  директору  предприятия при поступлении на работу. Директора обязаны указывать в книжке причину увольнения рабочего. Ни один рабочий не может быть принят на новую работу до тех пор, пока он не предъявит своей трудовой книжки. К какой порочной практике приводила подобная система, показывает Виктор Серж, приводя следующие факты: «Паспорт визируется по месту работы. При каждой перемене места работы причина перехода вносится в паспорт. Я знаю факты, когда рабочим, уволенным за неявку в выходной день для участия в «добровольной» (и, естественно, не оплачиваемой) работе, в паспортах делалась отметка: «Уволен за срыв производственного плана».

По закону от 15 ноября  1932  г. рабочий, отсутствовавший на работе в течение одного дня без уважительной причины, подлежит увольнению и - что является значительно более серьезной угрозой в русских условиях - подлежит выселению из квартиры, если он проживает в ведомственном доме (55), а это, как правило, обычно для промышленных рабочих, шахтеров и т. д.

4 декабря  1932  г. Совет Народных Комиссаров и Центральный Комитет партии издали другой указ, направленный против прогулов. На этот раз обеспечение продуктами питания и другими предметами первой необходимости было поставлено под контроль  директоров   заводов  (17248).

Другие оборонные отрасли:

12 февраля 1931 года руководство УММ РККА представило революционно-военному совету СССР «доклад о положении по опытным образцам автоброневооружения», в котором был следующий пункт: «Бронированный «Форд-А». В основном закончены изготовлением четыре опытных образца. Зампредом принято решение остановиться на двух образцах бронировки т. Дыренкова» (11284).

Жизнь и внутренняя политика:

12 февраля 1931 г.

Сопроводительная записка председателя ОГПУ В. Р. Менжинского в связи с отправкой в ЦК ВКП(б) материалов «о ходе следствия» по «делу» Уральского областного комитета «Промпартии». 12 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

12 февраля 1931 г.

Секретно.

ЦК ВКП(б).

СЕКРЕТАРЮ — тов. СТАЛИНУ.

Препровождаю, для Вашего сведения, справку о ходе следствия по Уральскому Областному Комитету «Промышленной Партии» и показания основного руководителя этой организации — б. главного инженера Магнитостроя — Г[А]ССЕЛЬБЛАТА с характеристикой как деятельности организации в целом, так и по вопросу о вредительских актах на Магнитогорском строительстве.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ О.Г.П.У. В. Менжинский

Р. S. Значительная часть лиц, проходящих по делу, еще не арестована.

Д. 356. Л. 54. Машинописный подлинник на бланке ОГПУ при СНК СССР, подпись — автограф. Дата и номер документа вписаны от руки в угловой штамп бланка. Гриф секретности машинописью. Постскриптум написан рукой В. Р. Менжинского (18660).

12 февраля 1931 г.

«Справка» о деятельности «вредительских организаций» в промышленности Урала. 12 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

12 февраля 1931 г.

[Секретно]

СПРАВКА

О ЛИКВИДИРОВАННЫХ К.-Р. ОРГАНИЗАЦИЯХ НА УРАЛЕ.

О.Г.П.У. за последнее время вскрыты и ликвидированы на Урале целый ряд к.-р. организаций, охвативших активной вредительской деятельностью все основные участки Уральской промышленности.

В настоящее время следствие ведется по следующим отраслям промышленности: черная металлургия, строительство Магнитогорского завода, цветная металлургия, каменно-угольная промышленность, машиностроение, строительство электро-станций, бывший геологический комитет, сельхозмашиностроение, промышленность строительных материалов, лесная и химическая промышленность.

К.-р. группы вскрыты также в научно-исследовательских институтах и ВТУЗах Урала.

Следствием установлено, что вредительские организации на <Урале> [руко]водились в своей деятельности указаниями Уральского Областного Центра «Промпартии», связанного, в свою очередь, с ЦК Промпартии в Москве.

Во главе Уральского Областного вредительского центра стояли:

1.  ГАССЕЛЬБЛАТ — б. главный инженер УралГипромеза и главный инженер Магнитостроя.

2.   КРАПИВИН — б. технический руководитель треста «Уралмет».

3.  ГИРБАСОВ — б. технический директор «Уралгостреста» и консультант Уралгеолкома.

4.   ДУНАЕВ — член Президиума Уралоблсовнархоза и

5.   СОЛОВОВ — б. председатель промсекции Уралплана.

С начала 1930 г. в составе вредительских организаций на Урале были созданы специальные военные и диверсантские ячейки. В настоящее время вскрыты и ликвидируются следующие военно-диверсантские ячейки:

1)  на электро-станциях: Челябинской, Свердловской, Пермской, Губахинской, Кизеловской и Кушвинской.

2) на жел.-дор. узлах: Свердловском, Пермском, Челябинском, Луньевско-Чусовской ж.-д. ветке и на переправах через р. Каму у Перми и Сарапуля.

Военно-диверсантские ячейки состояли в своем большинстве из б. офицеров царской и белой армии. Их задачей являлось на случай интервенции парализовать деятельность уральской промышленности.

К.-Р. ОРГАНИЗАЦИЯ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ.

Наиболее мощной к.-р. организацией на Урале являлась организация черной металлургии. Благодаря деятельности последней сорвана реконструкция металлургических заводов Урала и тормозится развитие машиностроения:

1.  Сорвана своевременная реконструкция Златоустовского, Н[ижне]-Салд[и]нского, Чусовского, Алапаевского и Кушвинского з-дов. Златоустовский з-д имеет все данные для того, чтобы быть развернутым в крупную металлургическую единицу по производству высоко-сортных сталей и изделий. До настоящего времени вопрос о реконструкции этого завода не разрешен.

2.  Консервировались железо-рудные месторождения с богатыми запасами руды, как-то: северные рудники Богословского общества, Синатские рудники.

3.   Задерживалась и срывалась проблема использования кизеловского угля для коксования.

4.   Срывалась программа механизации (собственных) лесозаготовок, что привело к срыву заготовки дров и древесного угля для металлургических заводов.

5.   Завозилось, но не использовывалось дорогостоящее импортное оборудование. Часть этого оборудования лежит и в настоящее время без использования на Златоустовском заводе.

6.   В пятилетием плане развития на Урале было намечено незначительное развитие доменного хозяйства Надеждинского района, вполне обеспеченного рудными запасами. По делу арестовано 27 человек.

К.-Р. ОРГАНИЗАЦИЯ В НОВОСТАЛИ И В МАГНИТОГОРСКЕ.

С момента создания специального объединения для руководства строительством новых металлургических заводов (Магнито[-] и Кузнецкстрой) как само объединение (Новосталь, затем Востокосталь), так и техническое руководство этими строительствами было захвачено вредительской организацией. Вредительскую организацию на Магнитогорском строительстве возглавлял главный инженер ГАССЕЛЬБЛАТ. Основной задачей к.-р. организации Востокостали являлось сорвать строительство металлургических гигантов.

Проверенными агентурными материалами устанавливается, что в Востокостали вредительская работа продолжается и в настоящее время. Вредительская группа Востокостали (инженеры ЕМЕЛЬЯНОВ, ПИСАРЕВ и др.) продолжает срывать своевременную выдачу заказов для Магнитостроя.

В целях срыва строительства Магнитогорского завода к.-р. организацией были проведены следующие основные вредительские акты.

1.   До конца 1930 г. не был разрешен вопрос о топливной базе и в результате не известны данные для шихтовки, которая будет принята для изготовления углей, нет точных данных о содержании фосфора в угле.

2.   Вредительским способом велись разведки и исследовательская работа по определению состояния железо-рудной базы. Данные разведок 1927, 1928 и 1929 г.г. не соответствуют действительности в части качественных показателей. Были даны неправильные химические анализы на фосфор и серу. Исследовательские работы в целом велись таким образом, что не дали возможности составить проект обогащения магнитогорских руд.

3.   До самого последнего времени не разрешен вопрос доставки грузов Магнитогорскому заводу. Совершенно не был поставлен вопрос об усилении пропускной способности Сибирской ж.-д. и части Уральских дорог, чем создана угроза правильному питанию топливом Магнитогорского з-да и вывозу готовых грузов с завода.

4.  Задание Магнитогорскому заводу по номенклатуре прокатных изделий дано без учета и увязки с заводами, которые будут потреблять металл Магнитогорского з[аво]да. Поэтому задержано проектирование прокатных станов с точки зрения их специализации и установления максимальной производительности. Качество прокатных изделий вовсе не определено.

5.  Не разработан проект строительства крупнейшей электростанции (250.000 клв.) при заводе. Заграничная комиссия Энергостроя, работавшая под руководством член[а] вредительской организации проф. СУШКИНА, заказала заграницей совершенно неиспытанные топки к котлам, что должно было сорвать своевременный пуск станции.

6.   Не разрешен вопрос водоснабжения завода и города.

7.   Сорвано строительство вспомогательных цехов.

По делу Магнитогорского з-да проходят 10 чел., арестовано 5 ч[ел].

К.-Р. ОРГАНИЗАЦИЯ В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ.

В интересах срыва развития цветной металлургии проведены следующие вредительские акты:

1.  Законсервированы крупные медные месторождения — Икшмино-Ключевское, Богословское и не разрабатывалось Карабашское.

2.  Проект нового Богомоловского медеплавильного з-да умышленно разрабатывался три года.

3.  Вопрос о флотации медных руд распространен на медно-колчеданные месторождения в Калате и Карабаше, где строятся новые обогатительные фабрики. Руды этих месторождений на флотацию не испытаны.

4.  Разведки медных месторождений не производившиеся в предыдущие годы в пятилетием плане также получили слабое отражение. Разведки известных месторождений (Калата, Карабаш, Богомол, С[а]н-Донато и др.) по пятилетке затушевываются и в то же время выдвинут вопрос о разведках Пермских медистых песчаников, совершенно не изученных.

5.  Подготовительные работы на рудниках запущены, и добыча руды для текущей плавки меди проходит в исключительно напряженных условиях. Не подготовленные рудники — Рыковский и Первомайские в Карабаше, Калатинский и Картушинский в Калате.

По делу арестовано 4 человека.

К.-Р. ОРГАНИЗАЦИЯ В КАМЕННО-УГОЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Основные вредительские акты:

1.  Горные работы проводились в местах, не содержащих угля.

2.  Добыча была сосредоточена на загрязненных низкосортных пластах.

3.  Шахты с богатыми залежами углей разрабатывались неправильно и потом закрывались.

4. Задерживались проходкой и постройкой новые шахты из-за отсутствия оборудования. В то же время имеющееся оборудование направлялось не незначительные работы.

5.  Разведками скрывались богатые залежи угля и не показывались документами.

По делу арестовано 9 человек.

К.-Р. ОРГАНИЗАЦИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ.

1.   До 1929 г. машиностроительные з-ды Урала не были объединены и находились в составе отдельных металлургических заводов, как подсобные цеха. Производственная мощность цехов умышленно не учитывалась и полностью не использовалась. Разработанной вредителями пятилеткой было намечено к выпуску продукции Уралмаштрестом на 4 миллиона рублей. Фактически в 1929/30 г. заводы дали продукции на 12.000.000 рублей.

2.   Работа заводов дезорганизовывалась изменением номенклатуры изделий. Вместо крайне необходимых буровых станков вводилось производство стиральных машин. Работа цехов между собой не увязывалась.

3.   Строительство Свердловского машиностроительного завода затянуто на 2 года. Выстроенный в 1929 г. цех металлических конструкций около года стоял без использования.

В настоящее время не разрешен вопрос о номенклатуре изделий, которые должен производить Уральский машиностроительный завод.

В руководящую к.-р. группу входило 3 человека.

К.-Р. ОРГАНИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.

1. Сорвано строительство районных электро-станций. Это повлекло задержку развития тяжелой индустрии (металлургия, химия и др.). По плану ГОЭРЛО к 1931 г. предполагалось построить 4 станции мощностью в 165.000. клв. На 1/I-1931 г. выполнено 30 т[ыс]. клв., или 19 %. Кизеловская станция начата постройкой в 1921 г. До сих пор имеет мощность в 6 т[ыс]. клв. В 1924 г. было начато дальнейшее расширение станции, но в 1927 г. строительство станции из разряда районной переводится в местную и снимаются кредиты. Этот акт привел к полному разгрому станции. Последнее решение по расширению станции так же срывалось путем несвоевременной выдачи заказов на импорт.

В 1931 г. намечено к пуску на этой станции 5 генераторов мощностью в 94 т[ыс]. клв. Выясняется, что это не обеспечено оборудованием по срокам.

2. Постройка Челябинской станции задержана из-за отсутствия геологических данных. Оборудование для этой станции могло быть заказано внутри Союза. Этого не сделали и заказы были выданы на импорт. Несвоевременная выдача заказов привела также к созданию разрыва между котельной и турбинной мощностью. Строительством были представлены явно преуменьшенные заявки на цемент, что привело в разгар строительного сезона к остановке работ.

На месте по делу арестовано 2 чел., проходят — 9 чел.

К.-Р. ОРГАНИЗАЦИЯ В УРАЛЬСКОМ ГГРУ.

Вредительская организация проводила политику преуменьшения подсчета запасов минерального топлива, железных и медных руд в недрах Урала. Такая политика задержала подготовку уральской сырьевой базы.

Программа разведочных работ умышленно составлялась по многочисленным объектам и таким образом распыляли ассигнованные средства, что привело к затяжке разведочных работ на важнейших участках капитального строительства.

Задерживались разведки на более важных имеющих первостепенное значение участк[ах], за счет форсирования работ на участках, имеющих второстепенное значение, эта вредительская установка нашла полное отражение в планах и программах работ, в распределении оборудования и кадров геологов на Урале.

Задержано развитие Кизеловского каменно-угольного бассейна[;] отсутствие геологической карты привело к тому, что до сих пор не имеется твердых данных для промышленной оценки бассейна, а также тормозится производство уже намеченных разведочных работ. Благодаря вредительской задержке изучения этого важнейшего угольного центра Урала невозможно новое шахтное строительство, т. к. неизвестны даже приблизительно те пункты, где должны быть заложены шахты.

Задержаны на 3 года геологические разведки в Челябинском районе.

Задержано на год начало буровых работ в Брединском районе.

Задержаны разведки на бурые угли на восточном склоне Урала.

Вредительски составленный план организационных] разведок железных руд привел к срыву постройки нового Алапаевского з[аво]да.

Вредительская организация по директивам геолого-разведочного вредительского центра (Ленинград) преуменьшила медно-рудные ресурсы Урала. Умалчивая о незаконченных разведках рудников Калатинского комбината, дано было необоснованное заключение о быстром прекращении разработки рудников этого комбината.

Широкие перспективы разработки колчеданных месторождений в Нижне-Тагильском округе, а также медных магнезитов и месторождений, типа Волковских и сульфидных вкрапленников, либо совершенно замалчивается, либо отрицается их промышленная ценность.

По делу арестовано 4 человека.

К.-Р. ОРГАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИИ.

Основной завод сельхозмашиностроение на Урале — Челябинский плужный. В связи с неоднократным изменением программы и номенклатуры подвергался несколько раз переоборудованию.

На Во[т]кинском з-де имеющийся механический цех, могущий выполнять крупные заказы металлургических заводов Урала, был использован от 10 до 30 %. Оборудование паровозного цеха этого же завода разрушено и самый цех ликвидирован.

На з-де «Сепаратор» в течение последних лет дезорганизовано производство взрывателей.

Вредительская группа состояла из 5 человек.

К..-Р. ОРГАНИЗАЦИЯ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Сырьевая база основной химической промышленности (серно-кислотной) не подготовлена. Не проведены разведки на месторождениях серных колчеданов и других мест химического сырья. До сего времени ничего не сделано для использования и утилизации отходов сернистых газов на медеплавильных заводах в Калате и Карабаше.

Березниковское строительство ведется по проектам Бондюжского завода со всеми включенными в него вредительскими расчетами: недостаточная площадь и размеры здания для размещения аппаратуры, неверная установка вентиляции и др.

Развертывание химических комбинатов в таких пунктах, как Богомоловский завод и Карабаш — задержано.

По делу проходят 5 человек.

К.-Р. ОРАГАНИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Строящиеся новые кирпичные заводы имеют резкий разрыв между силовыми установками, количеством выпускаемого кирпича и приспособленных площадей для сушки кирпича. Имеющиеся старые кирпичные з-ды, несмотря на возможности[,] не расширялись.

Не расширялись также цементные заводы — Невьянский и Катав- Ивановский, несмотря на наличие сырьевой базы. Работа Невьянского з-да дезорганизована, благодаря неправильной работе печей, мельниц и неправильного составления смеси для размола.

Сухоложский цементный завод до 1928 г. задерживался достройкой в надежде сдачи его в концессию бывшему владельцу Мешкову.

Законченная в настоящее время первая очередь Сухоложского з-да не может приступить к работе, т. к. карьеры сырья не подготовлены и часть строительных работ (упоры, трансмиссии от мельниц) требуют переделки и укрепления их колоннами.

Руководящая вредительская группа состоит из 5 человек.

Что же касается строительства Челябинского тракторного з-да, то в виду того, что оно находится в самой первоначальной стадии (в основном жилстроительство) — О.Г.П.У. приняты меры агентурного обслуживания, т. к., несомненно, этот крупный объект в будущем привлечет внимание вредителей.

Кроме уже арестованных в настоящее время — по делу уральской к.-р. вредительской организации проходит еще 100 инженеров.

НАЧ. ЭКОНОМУПРа ОГПУ Г. Прокофьев

«12» февраля 1931 г.

Д. 356. Л. 55-64. Машинописный подлинник, подпись — автограф. Число в дате (Л. 64) вписано от руки (18672).

За рубежом:

12 февраля в 1931 году первый полёт опытного многоцелевого истребителя «F9C» «Sparrowhawk» (компания 2Curtiss», США). Опытному экземпляру присвоили регистрационный номер ВМФ А8731. Самолёт имел передовую на то время цельнометаллическую конструкцию фюзеляжа и металлические крылья, обтянутые тканью. Биплан был оснащен девятицилиндровой "звездой" «Wright» «R-975C» «Whirlwind» мощностью 400 л.с, цилиндры которой закрывались кольцом Тауненда (15038).

12 февраля 1931 года — первый полёт поршневого истребителя-биплана Curtiss F9C Sparrowhawk.

Изначально Sparrowhawk разрабатывался в рамках программы постройки лёгкого палубного истребителя. Но послужить на авианосцах морских ему не довелось. Самолёт стал единственным в истории ВМС США, эксплуатировавшимся с авианосцев воздушных — жёстких дирижаблей USS Akron (ZRS-4) и USS Macon (ZRS-5). Предполагалось, что Curtiss F9C будут защищать дирижабли от вражеской авиации и выполнять воздушную разведку.

Конструктивно это был типичный для своего времени цельнометаллический биплан. Главной особенностью было наличие устройства для запуска и сцепки с дирижаблем. Взлёт осуществлялся через люк в нижней части дирижабля, куда из ангара с помощью лебёдок спускали самолёт. Истребители, приписанные к USS Macon, часто летали без шасси — для увеличения скорости.

Всего было построено 8 единиц Curtiss F9C Sparrowhawk. Но служили они недолго. В феврале 1935 года разбился USS Macon, а с ним и 4 истребителя. Оставшиеся были списаны через год. (22300).

12 февраля 1931 Detroit News размещает заказ на автожир Pitcairn PCA-2 у компании Pitcairn Aircraft Company. Это первый коммерческий заказ на автожир в США (20804).

Авиапромышленность:

Гос. испытания МДР-2 походили с 15 февраля по 17 (20 - 1017,212) (13 - 1085,107) марта 1931. Потребовались повторные (92,355) c 8 октября по 14 ноября 1931 (1076,888).

Проводил л С.Т.Рыбальчук. Оказалось неудовлетворительной поперечная устойчивость (346,40).

Другие оборонные отрасли:

13 февраля 1931 г. на вооружение РККА была принята под названием "37-мм противотанковая пушка обр. 1930 года" 37-мм противотанковая пушка, полученная от Рейнметалла по договору от 28 августа 1930. Инженер Сячентов разработал проект установки качающейся части 37-мм пушки "Рейнметалл" в танк. Пушка получила индекс ПС-2 (пушка Сячентова) и была принята на вооружение под названием "37-мм танковая пушка обр. 1930 г.".

Пушку ПС-2 устанавливали в серийных двухбашенных танках Т-26 выпуска 1932 года, танках БТ-2 и опытном образце танка Т-35 (3861).

13 февраля 1931 приказом Реввоенсовета на вооружение приняли 37-мм противотанковую пушку образца 1930 (1073,30).

13 февраля 1931 года 37-мм пушка фирмы «Рейнметалл» приказом РВС была принята на вооружение под названием «37-мм противотанковая пушка обр. 1930 г. (1К)». В Германии это же орудие после небольшой модернизации было принято на вооружение под названием «3,7-см Рак 35/36» и стало основной противотанковой пушкой вермахта в начальный период войны. Рак 35/36 успешно воевала на первом этапе Второй мировой войны, хотя после встреч с французскими тяжелыми танками Bl bis, Somua S-35, британскими «Матильдами» и отечественными Т-34 и KB солдаты прозвали ее «армейской колотушкой» и «дверным молотком» за полную бесполезность. В СССР было решено провести модернизацию немецкой пушки в соответствии с предложением Симонова (соединить отечественный ствол с немецким лафетом). Работа была поручена группе инженеров завода № 8 под руководством Г. Беринга. В старый кожух «Рейнметалла» установили новый 45-мм ствол с полуавтоматическим клиновым затвором, добавили подрессоривание и колеса от автомобиля ГАЗ-АА. В результате получилась знаменитая 45-мм противотанковая пушка 19 К образца 1932 года, выпускавшаяся вплоть до января 1942 года (всего был изготовлен 16 621 экземпляр). На базе этого орудия на заводе №8 была создана 45-мм танковая пушка 20 К, которой было вооружено подавляющее большинство отечественных легких танков и бронеавтомобилей (Т-26, БТ-5, БТ-7, Т-35, Т-70 и Т-80, Ба-3, Ба-6, Ба-10, БК-11 и ПБ-4). До 1943 года было изготовлено 32 453 пушки 20 К (18263).

13 февраля 1931 г. Реввоенсовет СССР рассматривал вопрос серийного заказа пистолет-пулемета токарева (15766)

13 февраля в 1931 году Реввоенсовет СССР постановил изготовить тысячу пистолетов системы В.Ф.Токарева. Фактически пистолет принимается на вооружение и получает название "7,62-мм пистолет Токарева образца 1930 г". Во всем мире он известен как ТТ - "Тула, Токарев» (15039).

13 февраля 1931 года приказом Реввоенсовета СССР еще до изготовления опытного образца танкетка Т-27 была принята на вооружение (3861).

13 февраля 1931 г. на вооружение Красной Армии была принята танкетка Т-27, бывшая доработанным вариантом английской машины «Карден-Ллойд MkVI», закупленной Советским правительством. Именно она стала первенцем бронетанковой продукции нижегородцев. Выпуск Т-27 на автосборочном заводе №1, входившем в систему Нижегородского автозавода, предполагалось начать с февраля 1932 г. и до конца марта собрать 120 машин. Однако техническое управление Управления по механизации и моторизации РККА заключает договор с нижегородцами о поставке 2000 Т-27 только 11 марта 1932 года, соответственно изменились и сроки выпуска. Общая стоимость заказа составляла 21,5 млн. руб., а одной танкетки – 10 тысяч рублей. На практике цена ее выросла до 13 тыс., а себестоимость оказалась еще выше. К работе было решено подключить Опытные мастерские завода. Большие проблемы вызвала кооперация с другими заводами страны: бронекорпуса поступали из Подольска; среди заводов-смежников были «Красный треугольник» из Москвы, местные «Красная Этна» и «Красный якорь». В конструкции машины широко использовались автомобильные узлы и детали: двигатель, коробка передач и др. Первые пять Т-27 были собраны в Опытных мастерских в апреле 1932 г., но вся партия была возвращена заказчиком ввиду многочисленных дефектов. Планы и сроки выпуска постоянно срывались по многим причинам. Начальник Опытных мастерских Коско утверждал, что руководство завода, занятое освоением производства автомашин, не уделяет должного внимания выпуску Т-27. Мастерские не имели необходимого оборудования и инструментов, снабжение деталями шло с перебоями, ощущался острый дефицит рабочей силы – все основные усилия завод направляет на главный сборочный конвейер. Не способствовало выполнению задания и низкое качество поставляемой смежниками продукции. Поэтому было решено с 1 июля 1932 г. прекратить сборку Т-27 в Опытных мастерских и передать ее на автосборочный завод. Однако выполнение решения затянулось, и до сентября 1932 г. сборка продолжалась на старом месте. Всего собрали 41 танкетку (15218).

13 февраля 1931 г. Т-27 еще до завершения государственных испытаний, была принята на вооружение. Корпус машины собирался из катаных броневых листов толщиной 6–10 мм. Двигатель четырехтактный, четырехцилиндровый «Форд-АА» («ГАЗ-АА»). Первые 45 машин «Большевик» изготовил в 1931 г., после чего производство было передано автомобильным заводам. Всего было выпущено 3295 танкеток. В основном они использовались как учебные машины. Был даже выпущен учебный фильм «Танкетка» для пропаганды нового оружия среди молодежи. В 1929–31 гг. работы по созданию тяжелого танка ограничились теоретической проработкой вопроса. В 1929 г. УММ РККА выдало ТТТ на разработку тяжелого танка массой 60 т с броней 30–50 мм, максимальной скоростью 20–25 км/час и вооружением из двух 76,2-мм пушек, одной 37-мм пушки и шести пулеметов. В соответствии с этими требованиями ОКМО «Большевика» в 1930–31 гг. разработало проект тяжелого танка Т-30. В 1932 г. изготовили деревянную модель танка. На танк предполагалось установить авиационный карбюраторный двигатель АМ6 мощностью 750 л.с., при этом его расчетная скорость должна была составить 30 км/час. Конструкцию танка посчитали чрезвычайно сложной и дальнейшие работы над ним были прекращены (18975).

13 февраля 1931 г. танкетку ещё до завершения государственных испытании Т-27 приняли на вооружение. Корпус машины собирался из катаных броневых листов толщиной 6-10 мм. Двигатель четырёхтактный четырёхцилиндровый «Форд-АА» («ГАЗ-АА»). Первые 45 машин изготовил в 1931 г. «Большевик», после чего производство было передано автомобильным заводам. Всего было выпущено 3295 танкеток. В основном они использовались как учебные машины, был даже выпущен учебный фильм «Танкетка» для пропаганды нового оружия среди молодёжи (15132).

13 февраля 1931 г. еще до окончания испытаний танкетка Т-27 была принята на вооружение. Толщина брони — 6—10 мм, вооружение — один пулемет ДТ. РККА в 1931—1934 гг. получило 3295 танкеток Т-27. В частях их быстро переводили в учебные машины. Зато на базе Т-27 началось проектирование плавающих танков (15117).

13 февраля 1931 года постановлением РВС СССР будущий танк был принят на вооружение под индексом БТ-2 (9366).

13 февраля 1931 г. по докладу И.А. Халепского Реввоенсовет СССР, не ожидая изготовления опытного образца, издал приказ о принятии на вооружение РККА легкого танка Т-26 (3861).

13 февраля 1931 года, было принято решение о производстве В-26 на заводе "Большевик". Танк приняли на вооружение Красной Армии как Т-26. Это было единственно верным решением, дальше заниматься заниматься развитием шукаловских машин не имело никакого смысла (20740).

13 февраля 1931 года на вооружение Красной Армии был принят танк сопровождения Т-26, его производство организовывалось на "Большевике". Т-18 четвертой производственной серии, который изначально предполагался временным решением, стал самым массовым из МС-1. Правда, пушки Б-3 он так и не дождался. Что же касается Т-20, то он разделил судьбу своего собрата - Т-19. Машину достроили, но с указанием "закончить и в музей", точнее в академию ВАММ. Доводили танк, который своей башни так и не дождался, до конца 1931 года. 60-сильный мотор упорно не хотел работать положенный ресурс, так что и про планы модернизации Т-18 пришлось забыть. Помимо опытного Т-20, был также изготовлен сварной корпус. Впрочем, его изображений не сохранилось, да и сам Т-20 пока что известен в виде проектной документации и единственной фотографии из альбома 1932 года. История этого танка прекрасно показывает, что покупка Vickers Mk.E оказалась очень своевременной, а постановка данной машины в серию - правильным решением. Без Т-26 существовал риск завала программы оснащения РККА современными танками сопровождения (20852).

13 февраля 1931 г. Т-26 принят на вооружение, а с осени началось серийное производство на ленинградском заводе им. Ворошилова. Первый вариант имел, как и прототип, две пулеметные башни. Но боевая масса его возросла до 8 т против 5,4 т у британской машины. Бронирование было противопульное, недифференцированное (лоб, борт, корма - 15 мм). С августа 1933 г. на танк ставили 45-мм пушку в цилиндрической башне и пулемет 7,62 мм. Экипаж составлял 3 человека. Боевая масса возросла до 10,3 т, а двигатель остался прежний, мощностью 90 л. с. Энерговооруженность была явно недостаточной. С февраля 1939 г. выпускалась последняя модификация Т-26 с наклонным расположением бронелистов подбашенной коробки. А во время Финской войны Т-26 оснастили экранной броней на лобовых листах корпуса. Всего за 1931-1940 гг. выпустили более 11000 машин 23 модификаций. Это была крупнейшая предвоенная серия танков в мире (11224).

13 февраля 1931 г. танкетка Т-27 была принята на вооружение РККА постановлением РВС СССР от, несмотря на то, что государственные испытания машины к этому времени завершены не были. Против ожидания, серийное производство танкетки не вызвало таких проблем, как выпуск Т-26 и БТ. Видимо, сказывалось широкое использование узлов и агрегатов грузового автомобиля «Форд-АА», выпускаемого в СССР на заводе ГАЗ (в то время еще носившего название НАЗ). Общая компоновка танкетки предусматривала размещение силового агрегата, вооружения и экипажа в одном корпусе. Причем двигатель с системами питания и охлаждения находился в его средней части, трансмиссия впереди, а экипаж - сзади. Корпус Т-27 собирался из катаных броневых листов толщиной 6—10 мм на уголковом каркасе болтами и заклепками. Правда, на машинах последнего года выпуска уже применялась электросварка. Швы корпуса в нижней части на высоту до 400 мм имели холщовую прокладку на сурике, которая обеспечивала водонепроницаемость корпуса при преодолении водных преград. В верхнем лобовом листе корпуса имелся люк для доступа к тормозным валикам, закрывавшийся броневой крышкой с гайками на шпильках. Кроме того, на верхнем и нижнем лобовых листах болидами крепился броневой кожух, закрывавший выступающую часть картера дифференциала. На большинстве танкеток этот кожух крепился на заклепках и снимался только месте с лобовыми листами. На верхнем, наклонном листе ансмиссионного отделения находился люк с броневой рышкой на петлях, который обеспечивал доступ к коробку передач и приводам управления. Кроме того, с правой ороны имелось специальное отверстие для крепления яеметной установки (10733,145).

13 февраля 1931 г. РВС СССР, заслушав доклад И. Халепского о ходе работ по новым танкам, постановил принять «6-тонный танк Виккерса типа В-26» на вооружение РККА как основной танк сопровождения общевойсковых частей и соединений, также танковых и мехчастей РГК. Новый танк, в соответствии с планами УММ, получил индекс Т-26 (10733,173).

13 февраля 1931 г. РВС СССР, заслушав доклад И.Халепского о ходе работ над новыми танками, постановил принять «6-тонный танк Виккерса типа В-26» на вооружение бронесил РККА, как «... танк сопровождения общевойсковых частей и соединений, а также в качестве танка для бронесш КА». Этот танк получил индекс Т-26. Весьма интересным для советской стороны был тот факт, что купленный у фирмы «Виккерс» танк был одним из триплекса, в составе которого тоже предусматривался «танк огневой поддержки», вооруженный 47-мм пушкой (6469, 12).

13 февраля 1931 года РВС СССР постановил принять на вооружение Красной Армии танк Vickers Е под обозначением Т-26 (в те годы этот танк также называли "истребитель малой мощности") и рекомендовал начать серийный выпуск этой машины. Главным производителем танков должен был стать Сталинградский тракторный завод, ежегодно предполагали выпускать по 13800 танков этого типа! Однако к тому времени СТЗ еще не был введен в строй, поэтому заказ временно разместили на заводе "Большевик" в Ленинграде. Вскоре танковое отделение завода выделилось в самостоятельный Завод N 174 им. К.Е.Ворошилова. На этом заводе действительно построили 12000 танков Т-26, но не за год, а за 10 лет - последние машины этого типа покинули сборочный цех в начале 1941 года (3862).

13 февраля 1931 на вооружение приняли танк Т-26 (176,25) и Т-27, которые начали производить под Москвой в Черкизово (3547) на з имени Г.К.Орджоникидзе и до 1933 сделали 3.3 тыс. (1124,9).

Т-26 делали на заводе Большевик (б. Обуховском) (1127,9).

По другим данным в тот же день на вооружение был прият и БТ-2 (2118).

13 февраля 1931 года приказом Реввоенсовета СССР были приняты на вооружение Красной Армии танкетка Т-27 и легкий танк Т-26, а 23 мая 1931 года, еще до изготовления опытного образца, был принят на вооружение и легкий быстроходный танк БТ-2 (11504).

13 февраля 1931 года РВС СССР постановил принять на вооружение Красной Армии танк "Викерс Е" под обозначением Т-26 и рекомендовал начать серийный выпуск этой машины. На первых танках Т-26 устанавливались импортируемые английские двигатели Armstrong-Siddeley (11553).

13 февраля 1931 изобретатель-самоучка Н.И.Дыренков, который на московском заводе Можерез бронировал 4 трактора разных типов писал Нач. УММ РККА И.Халепскому: “На основании полученных от Вас заданий мною разработаны и построены следующие образцы:

- на шасси трактора Коммунар - суррогативный танк с одной 76-мм полковой пушкой, двумя ДТ при двух запасных с четырьмя шаровыми установками (Д-10).

- на шасси трактора Катерпиллер - суррогативный танк с одной 76-мм полковой пушкой, двумя ДТ при двух запасных с четырьмя шаровыми установками (Д-11).

- на шасси трактора Коммунар - бронированный десантный танк для 15 стрелков с двумя ДТ при двух запасных с четырьмя шаровыми установками (Д-14).

- на шасси трактора Коммунар - танк химического нападения с двумя резервуарами на 4000 л с двумя распылителями при одном ДТ и при четырех шаровых установках (Д-15). Д-10 и Д-11 изготовлены к 8 февраля, Д—14 и 15 начаты постройкой.” (4306).

13 февраля 1931 Дыренков направил Халепскому отчет о выполнении работ. В числе прочих, речь шла и о новых разведывательных броневиках, причем в этом документе впервые упоминалось обозначение машин:

«На основании полученного от Вас задания мною разработаны и построены следующие образцы бронирования:

1. На легковом шасси «Форд-А» разведывательный двухместный бронеавтомобиль при одном пулемете действующем, одном запасном и четырех огневых точках. Обозначение Д-8р.

2. На таком же шасси при таком же вооружении, но с несколько удлиненным кузовом и добавленной установкой стандартной зенитной авиатурели. Обозначение Д-12р».

Конструктивно обе машины были очень похожи -они имели сварные корпуса из 3—7 мм листов незакаленной броневой стали, установленные под большими углами наклона с расчетом на рикошет пуль. Для посадки экипажа из двух человек служили две двери в бортах. В крыше Д-8 имелся люк для наблюдения, а у Д-12 -авиационная турель с пулеметом Максима. Основное вооружение броневиков состояло из одного пулемета ДТ, для обеспечения кругового обстрела которого Дыренков запроектировал четыре шаровых установки — в лобовом, кормовом и бортовых листах. Боекомплект Д-8 состоял из 2709 патронов (43 магазина), а Д-12 - из 2079 патронов к ДТ (33 магазина) и 1000 к Максиму (4 коробки). Благодаря небольшим габаритным размерам и плотной компоновке бронемашины имели небольшую массу — 1,6—1,65 т — и по проходимости немногим уступали базовой модели.

После доделок опытные образцы новых бронемашин предъявили на испытания, выявившие целый ряд недостатков (11284).

13 февраля 1931 г. Протокол Реввоенсовета №8. 2. О ходе осуществления системы авто-броне-танкового вооружения. (Халепский). 3. а) Мероприятия МПУ, обеспечивающие своевременное изготовление корпусов танков на Ижорском заводе (Халепский). б) Прицепки (Халепский). 4. О введении на вооружение: а) 37-мм танковой пушки; б) 45-мм танковой пушки; в) 76-мм зенитной пушки 1915/28 г.; г) строенной пулеметной, зенитной установки; д) зарядного ящика, передка и лотка полковой пушки; е) осветительных и сигнальных патронов; ж) селитро-угольных добавков к 76-мм полевой пушке и 152-мм гаубице; з) 122-мм снаряда сталистого чугуна; и) 107-мм снаряда сталистого чугуна; л) 7,62-мм пуль — тяжелой, бронебойной и трассирующей. (Уборевич). 5. О разрешении на валовые и серийные заказы: а) 203-мм гаубицы «Кр[асный] Путиловец»; б) 203-мм гаубицы «Большевик»; в) 20-мм автоматической пушки; г) 37-мм батальонной пушки; д) 76-мм дивизионной пушки «Бофорс»; е) прибора «ПУАЗО» системы Крузе; ж) спаренной пулеметной установки на тачанке; з) взрывателя КАТ-10; и) 7,62-мм малого пистолета; к) 12,7-мм крупнокалиберного пулемета; л) 7,62-мм самозарядной винтовки Ковр. Кол.; м) 7,62-мм легкого пулемета Дегтярева; п) оптического пулеметного прицела; о) 7,62-мм пистолета-пулемета Токарева; п) о батальонных мортирах. (Уборевич). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 83-86) (12342).

Внешняя политика:

Между 13 и 19 февраля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 26, 1931 г.

Записка тов. Радека

В ответ на лживую кампанию буржуазной прессы о принудительном труде в СССР развернуть в прессе, особенно в "Известиях", кампанию по вопросам: а) о социалистической организации труда в СССР; б) об эксплуатации и условиях труда в капиталистических странах, в) о рабстве в колониях Англии, Франции и др. Странах (11652).

13 февраля 1931 г.

Письмо В. Н. Баркова Ж. Л. Аренсу относительно публикаций о процессе «Промпартии» во французской прессе и переводе стенограммы процесса. 13 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 21-21 об.

13 февраля 1931 г.

Секретно.

Н.К.И.Д.

ОТДЕЛ ПЕЧАТИ тов. АРЕНСУ

Уважаемый товарищ,

- Перевод стенограммы процесса будет закончен своевременно. Что же касается подписания договора с ВАЛУА, к сожалению у нас представителя «Международной Книги» нет. Считаем целесообразным доверить заключение договора Алексею Алексеевичу Игнатьеву (<...>). С ним еще не договорились, но можно быть уверенным, что он согласится. Пусть Госиздат пришлет доверенность на его имя.

- Прилагаю несколько экз. текста протеста для сбора подписей против интервенции. Дюшен организовала сбор подписей. «Пари Миди» уже напечатала информацию об этом.

- Луиза Вейс согласна опубликовать часть обвинительной речи т. Крыленко. Ей уже сообщено о нашем решении. В одном из ближайших номеров материалы процесса будут опубликованы.

- Расходы на перевод стенограммы и на покупку стенографического отчета в издании Валуа исчерпают все средства особого фонда, поэтому издержки по публикации материалов о процессе в «Эроп Нувелль» должны быть покрыты специальным ассигнованием, которое просим незамедлительно произвести.

- Т. Позина заканчивает большую статью о Пятилетке для журнала «Знание и Жизнь». Эта же статья в переработанном виде пойдет в «Эроп Нувелль». Тов. Позина поэтому освобождена от составления очередного реферата, — статья нужна срочно.

- «Кайе Бле» послан Вам в одном экз. с последней почтой. Посылаем еще 10 экз. Имя составителя — на обложке. Собираем о нем сведения.

- Посылаю небольшое письмецо Алланди с конкретизацией вопросов, которые его интересуют.

- Статью Арагона отказались напечатать все журналы, с которыми мы связаны. Наконец, журнал «Нувелль Аж» согласился пустить статью, однако Арагон категорически отказался иметь дело с этим журналом.

- Пришлите документацию, тезисы для статей о так наз. «принудительном» труде в СССР.

- Книжку Зигфрида посылаем обычной почтой.

С тов. приветом В. Барков

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1) 10 экз. «протеста», 2) письмо Алланди.

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 21-21 об. Машинописный подлинник, подпись Баркова — автограф. На Л. 21 вверху справа напечатано «Париж, 13.11.1931 г.», ниже исходящий номер «№ 75/с» (от руки). Гриф секретности машинописью. Вверху листа слева написаны от руки карандашом входящий номер и дата получения документа «18/II-31 г.», ниже «К делу. 25/II» (подпись-росчерк, неразборчиво). На Л. 21 об. рядом с пунктом 10 (о книге Зигфрида) рукописная помета «не получено <Аре>нс». Внизу листа слева делопроизводственная помета машинописью (столбцом ) «2 экз.: 1 — т. Аренсу 1 — в дело» (18832).

13 февраля 1931 г.

Письмо Д. Г. Штерна Ж. Л. Аренсу с информацией о проделанной работе по освещению процесса «Промпартии» в германской печати. 13 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

13 февраля 1931 г.

Секретно

ОТДЕЛ ПЕЧАТИ НКИД

тов. Аренсу

Копии: т. Литвинову, Крестинскому, Штейну

Уважаемый Товарищ,

Согласно Вашему предложению даю краткую сводку всего того, что было достигнуто нами в области процесса «промпартии»[,] причем на попытках, окончившихся безрезультатно, я не останавливаюсь:

1.   Нами была подготовлена поездка Гака, статьи которого в «Дейтче Тагесцейтунг» имели безусловно положительный эффект.

2.   Аналогичное относится к Вейнбергу, давшему три корреспонденции в «Дорт[мундер] Ген[ераль] Анц[ейгер]» и уделяющему место процессу в печатающейся теперь серии статей.

3.   Подготовлена к изданию брошюра Вейнберга, заключительная часть которой посвящена процессу.

4.   Пишется роман, к изданию которого уже предприняты предварительные шаги. Затяжка произошла не по нашей вине, т. к. окончательное одобрение было получено нами лишь в начале этого месяца. Роман, вероятнее всего, будет также помещен в какой-нибудь правой газете в качестве фельетона.

5.   В мартовском номере журнала «Ди Тат» будет напечатана статья Германикуса, в которой центральное место занимает процесс «промпартии».

6.   Журнал «Дейтче Републик» поместил весьма положительную статью, пущенную по нашему каналу.

7.   Статья о процессе была напечатана в правом органе «Дейтче Форвертс».

8.   Журнал «Цейтшрифт фюр политик» поместит статью тов. Луначарского (в ближайшем номере). Статья первоначально предназначалась т. Виноградовым для [«]Ост Еуропы[»] и с его согласия будет напечатана в журнале Грабовского.

9.   Одновременно следует отметить, что во время и после процесса мною была произведена большая работа по индивидуальному разъяснению смысла процесса ряду серьезных журналистов.

10.   Параллельно с этим необходимо отметить, что материалы, полученные нами из Москвы[,] прибыли с большим опозданием и вследствие своего сухого и академического характера не могли быть нами использованы.

С товарищеским приветом

Д. Штерн

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 33. Д. 8. Л. 148. Машинописный подлинник на бланке Полпредства СССР в Германии, подпись Штерна — автограф. Гриф секретности и дата «Берлин, 13 февраля 31 г.» машинописью, исходящий «№ 299» от руки в графе бланка. Вверху листа написаны от руки входящий номер и дата получения документа «16/11-31 г.», подпись-росчерк Миронова. На поле слева вверху рукописная помета «Проц[есс]» и нечитаемая резолюция Аренса (?) карандашом напротив последнего абзаца письма (18897).

13 февраля 1931 г.

Письмо Д. Г. Штерна Ж. Л. Аренсу о политических правках текста брошюры Вейнберга. 13 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

13 февраля 1931 г.

Секретно

ОТДЕЛ ПЕЧАТИ НКИД

тов. Аренсу

Копия: т. Крестинскому

Уважаемый Товарищ,

Брошюра Вейнберга уже начинает принимать конкретный характер. В[ейнберг] в первую очередь помещает серию статей в «Дортмундер Генераль Анцейгер», причем брошюра явится несколько расширенным воспроизведением этой серии. Манускрипт брошюры находится у меня в руках и пересылается Вам с этой почтой. Манускрипт передан мне самим В[ейнбергом], сегодня приехавшим в Берлин. Об общей структуре брошюры у меня была с ним договоренность и брошюра в общем удовлетворительна. Первые ее главы описывают советские бытовые условия в достаточно мрачных красках, однако, я согласен с В[ейнбергом], что в противном случае брошюра была бы заподозрена в тенденциозности.

Дальнейшие главы представляю[т], по[-]моему, положительный интерес, в частности глава о положении женщины и ликвидации религии. Процессу в брошюре уделено 8 страниц (печатных, вероятно, 15, т. е. около 20 % всего издания). В этой главе я признал неприемлемыми два места. Одно из них находится на 30 стр., в конце ее. В этом месте В[ейнберг] описывает, как к нему подошел во время процесса человек, назвавшийся американским журналистом и оказавшийся[,] по твердым убеждениям В[ейнберга,] агентом ГПУ. Это место после долгих споров В[ейнбергом] вычеркнуто (в пересылаемой Вам рукописи это место взято в скобки). Далее в конце 35-ой стр., опять-таки, вычеркнуто место, в котором В[ейнберг] считает не исключенным, что Рамзин являлся агентом ГПУ. Кроме того, несколько выше мною вставлены два слова, меняющие смысл.

Просьба в срочном порядке сообщить мне Ваше мнение о произведении Вейнберга. Мне лично оно представляется в общем приемлемым.

Что касается издания брошюры, то В[ейнберг] сегодня начинает переговоры с Ровольтом, Фишером и Кипенгоером. Брошюра в продаже должна стоить очень дешево, ориентировочно 60-70 пф[енингов]. Что касается нашего участия в расходах по изданию, то пока точных данных у меня нет, но предполагаю, что речь должна будет идти приблизительно о 800-1000 марок.

На мой вопрос, откуда В[ейнберг] взял, что подходивший к нему на процессе американец является агентом ГПУ, В[ейнберг] ответил следующее: американец, по фамилии G. А. Трон, назвавший себя представителем «Ньюиорк Геральд»[,] позже дал В[ейнбергу] визитную карточку, где назывался представителем «Инт[ернешнл] Дженераль Электрик». Свой адрес он указал Гранд Отель, коми. 501. Я высмеял В[ейнберга] и его подозрительность.

Жду от Вас срочного ответа относительно брошюры, предпочтительно телеграфного.

С товарищеским приветом

Д. Штерн

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 33. Д. 8. Л. 147. Машинописный подлинник, на бланке Полпредства СССР в Германии, подпись Штерна — автограф. Гриф секретности и дата «Берлин, 13.11.31 т.» машинописью, исходящий «№ 300» от руки в графе бланка. Вверху листа написаны от руки входящий номер и дата получения документа «16/11-31 г.» (18898).

Авиапромышленность:

14 февраля 1931 состоялся Первый полет пассажирского самолета К-5 с двигателем М-22 (10674).

За рубежом:

14 февраля 1931 в Испании правительство г Беренгера ушло в отставку и новым премьер-министром стал а Аснар (3907,167).

Авиапромышленность:

С 15 февраля по 20 марта 1931 прошли испытания самолета МДР-2-2БМВVI (3043).

С 15 февраля по 20 марта 1931 проходили испытания самолета МДР-2 БМВ-VI.

Испытание самолета МДР-2 БМВ-VI специальной комиссией назначенной начальником ВВС

Морской дальний разведчик –2 с двумя моторами БМВ-VIZ Е=6

Цель испытаний: произвести типовые испытания самолета с нагрузками 2105 кг и 2360 кг

Начало испытаний 15 февраля 1931 года

Окончание испытаний – 20 марта 1931 года

Продолжительность испытаний – 34 дня, из них летных дней – 11, общий налет – 18 часов 22 минуты

Количество полетов – 25 (6956).

15-17 февраля 1931 в Москве прошла 1-я всесоюзная конференция работников ГВФ (438,620).

Другие оборонные отрасли:

15 февраля 1931 г. в докладе начальника УММ в Реввоенсовет о «положении по опытным образцам системы АБТВ» упоминается: «Танк Виккерс 12 тонный (Постановление РВС СССР от 13 августа 1930 г.). Находится в стадии испытаний» (15744).

15 февраля 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 26. 10. Проект постановления по докладу ВСНХ о состоянии производств, обслуживающих автотракторную промышленность (ПБ от 25 января 1931 г., пр. № 24, п. 4) (Орджоникидзе). 11. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 10 декабря 1930 г., пр. № 20, п. 4/10) (Орджоникидзе, Михайлов-Иванов). Решения ПБ от 10 февраля 1931 г. 4/9. Об организации снарядного дела (ПБ от 30 августа 1930 г., пр. № 6, п. 2/8) (Орджоникидзе, Ворошилов). (Политбюро... Т. 2. С. 126, 127) (12416).

15 февраля 1931 О снабжении автотракторной промышленности материалами. (Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 15.II.31 г.) Приложение № 2 к п. 10 пр. ПБ № 26.Архив:

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 813. Л. 24.

Приложение № 2 к п. 10 пр. ПБ № 26.

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 15.II.31 г.).

1. Доклад ВСНХ СССР о плане снабжения в 1931 году автотракторной промышленности материалами принять к сведению.

2. Принять к сведению решение ВСНХ о том, что завод карбюраторов будет построен в районе Владимир — Ярославль — Н.Новгород, производство асбестовых изделий будет развито вместо Ленинграда в Ярославле и Егорьевске (Московской области), производство автосвечей будет развито в Пензе, производство автоарматуры будет развито в районе Мурома.

3. Решение ВСНХ о прикреплении к отдельным автотракторным заводам металлургических баз одобрить и предложить ВСНХ взять под особое наблюдение все работы по реконструкции этих баз.

4. Предложить ВСНХ разработать вопрос о замене в максимально возможной степени, без ущерба для качества выпускаемых машин, легированных сортов стали (хромоникелевые и др.) углеродистыми, а также легированные сорта с импортным сырьем (никель) сортами стали, содержании металлы, имеющиеся в Союзе (хром, марганец), однако, без снижения качества этих сталей.

5. Предложить ВСНХ обследовать и выявить дополнительные производственные возможности в изготовлении качественных сталей для автотракторной промышленности на заводах военной промышленности.

6. Отмечая крайне слабый темп развития производства электрооборудования для автотракторной промышленности, предложить ВСНХ повести в 1931 г. работы по развитию этого производства таким темпом, чтобы потребности автотракторной промышленности были в 1932 г. полностью покрыты за счет внутреннего производства.

7. Предложить НКВМор и ВСНХ в декадный срок пересмотреть вопрос о месте постройки завода авиа и автоприборов.

8. Предложить ВСНХ не позже 1-го апреля представить в ЦК развернутый план снабжения материалами автотракторной промышленности на 1932 и 1933 годы. При составлении этого плана исходить из того, что постройка новых или реконструкция действующих заводов, снабжающих тракторную промышленность, не должна производиться в районах, близлежащих к пограничной полосе (17115).

15 февраля 1931 Об организации производства специального инструмента на заводах Станкоинструмент. (Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 15.II.31 г.) Приложение № 1 к п. 8 пр. ПБ № 26.

Архив:

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 813. Л. 20-23.

Приложение № 1 к п. 8 пр. ПБ № 26.

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 15.II.31 г.).

Поставленная ХVI-м партсъездом задача максимального развития машиностроения «и в особенности станкостроения» со всей решительностью выдвинула вопрос развития производства контрольно-мерительного и режущего инструмента и изделий абразивной промышленности. Отсутствие в прошлом самостоятельной технической базы по производству инструмента и недопустимо малое внимание, которое уделялось до сих пор этому вопросу, создало громадный разрыв между потребностью в инструменте и имеющимися производственными возможностями.

Темпы развития инструментальной и абразивной промышленности за последние годы отстают от обслуживаемых ею других отраслей народного хозяйства. Особо недопустимым является необеспеченность мобзапаса и текущего производства предметов военного снаряжения необходимым контрольно-мерительным инструментом. Незначительный процент удовлетворения потребности в инструменте еще больше понижается неудовлетворительным его качеством, чем затрудняется использование имеющихся еще значительных, резервов оборудования на существующих заводах, а также быстрое освоение завезенного новейшего импортного оборудования.

Кроме того, дальнейшее развитие инструментальной и абразивной промышленности упирается в отсутствие 5-летнего плана потребности в инструменте и наждачных кругах, а также в необеспеченности надлежащей сырьевой базы качественной стали.

ЦК ВКП(б) отмечает некоторые достижения, выражающиеся в увеличении программы выпуска в 1931 г. режущего инструмента на 90% по сравнению с 29/30 г. и увеличения ассигнования на 1931 г. по капитальному строительству станкоинструментальной промышленности вместо 17,8 миллионов рублей в 29/30 г., 95 млн. руб. в 1931 г. и по импорту вместо 1,5 млн. руб. — 19 млн. руб., что обеспечивает начало создания новой, отвечающей современным требованиям технической базы по производству металлорежущих станков и инструмента.

ЦК ВКП(б) констатирует, что строительство новых инструментальных заводов в Москве, а также окончание реконструкции существующих (Златоуст, МИЗ, ТИЗ, Ильич) протекает без необходимых темпов, подготовка кадров крайне неудовлетворительна, техпомощь и привлечение иностранных специалистов недостаточно.

ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обеспечить пуск в эксплуатацию завода режущих инструментов в Москве (“Фрезер”) к 1 апреля 1932 г., а завода мерительных инструментов в Москве (“Калибр”) к 1 июля 1932 г.

2. Провести в 1931 г. все необходимые подготовительные работы для строительства в 1932 г. нового инструментального завода на Урале.

3. Включить строительство инструментальных заводов в круг ударных строительств в отношении порядка и первоочередности снабжения.

Обязать ВСНХ обеспечить строительство этих заводов как с финансовой стороны, так и со стороны оборудования и материалов в полном объеме в соответствии с установленными сроками окончания строительства.

4. Предложить Союзстрою и Мособлстрою выполнять безоговорочно установленный совместно с Союзстанкоинструментом календарный план строительства указанных заводов.

5. ВСНХ и Наркомвнешторгу обеспечить полностью, в пределах отпускаемых контингентов, поступление импортного оборудования, начиная с августа месяца 1931 г. Начать немедленно реализацию контингентов на импортное оборудование по ремонтно-инструментальным цехам этих заводов.

6. Обеспечить пуск в эксплуатацию 3-х вновь строящихся лекальных цехов (Златоуст, МИЗ, ТИЗ), не позднее 1.VI.31 г. с тем, чтобы эти цеха в 1932 г. дали продукцию на сумму 18.000.000 руб.

ВСНХ и Наркомвнешторгу обеспечить своевременное поступление назначенного для них импортного оборудования.

7. Для своевременного обеспечения строительства новых заводов и цехов оборудованием (изготовляемым в Союзе), предложить Союзстанкоинструменту:

а) в месячный срок разработать график изготовления и поступления оборудования, с указанием заводов-поставщиков и сроков завоза;

б) Союзстанкоинструменту добиться доведения в кратчайший срок заказов на оборудование непосредственно до заводов их изготовляющих и оформления договоров с соответствующими поставщиками.

8. В целях получения в кратчайший срок коренного улучшения качества получаемой продукции, предложить:

а) ВСНХ обеспечить регулярное снабжение качественной и инструментальной сталью инструментальные заводы, прикрепив их к определенным заводам — поставщикам стали. Заводоуправлениям и местным организациям предприятий, поставляющих инструментальным заводам сталь, взять под особое наблюдение аккуратность и стандартность качества поставляемой стали;

б) ВСНХ в 2-х месячный срок установить технические условия на сталь, применяемую для производства инструмента. Союзстанкоинструменту проводить в дальнейшем жесткую приемку стали у заводов производителей;

в) Союзстанкоинструменту организовать постоянную строжайшую приемку выпускаемой на заводах инструментальной продукции в соответствии с установленными техническими условиями;

г) Наркомвнешторгу обеспечить в кратчайший срок приобретение в счет имеющихся контингентов, контрольно-мерительных приборов и инструментов для контрольных отделов лабораторий и термических цехов инструментальных заводов;

д) ВСНХ довести в течение 1931 г. до 50% изготовление режущего инструмента из быстрорежущей стали;

е) Союзстанкоинструменту добиться в конце 1931 г. норм режущих свойств инструмента не ниже 80% от режущих свойств инструмента иностранных заводов;

ж) Военведу, при разработке чертежей огнеприпасов, холодного оружия и материальной части артиллерии, твердо руководствоваться установленными стандартами ОСТа.

9. Союзстанкоинструменту довести в течение 1931 г. коэффициент сменности до 2½ на существующих инструментальных заводах и цехах. Одновременно с этим, предложить ВСНХ дополнительно загрузить инструментальные цеха существующих заводов производством нормального инструмента.

В 2-х месячный срок Союзстанкоинструменту разработать конкретный план концентрации производства инструмента по отдельным районам.

10. В целях наилучшего использования оборудования инструментальных цехов на всех заводах, главным образом, на заводах инструментальных, поручить ВСНХ при изготовлении оборудования обратить особое внимание на широкое применение приспособлений.

Обязать ВСНХ поставить в порядок дня своей работы вопрос о необходимости организации специальных заводов по выработке приспособлений.

11. Обязать ВСНХ в декадный срок точно установить добавочный размер необходимых дополнительных ассигнований в 1931 году на подготовку кадров лекальщиков, а также на капитальное строительство по кадрам и при одном из вузов организовать специальный факультет по подготовке специалистов по абразивному делу.

12. ВСНХ, совместно с Наркомвнешторгом, в месячный срок рассмотреть и представить на утверждение ЦК конкретное предложение на приобретение одного из действующих заграницей инструментальных заводов по специальному и контрольно-мерительному инструменту.

Обеспечить в 1931 г. необходимые суммы для техпомощи по наладке в Союзе производства специально режущего и мерительного инструмента (долбняки к станкам фелло, производство плиток Иогансена и проч.) и для завоза иностранных специалистов.

В целях быстрого освоения иностранного опыта изготовления контрольно-мерительного и специального режущего инструмента, командировать заграницу группу рабочих и технического персонала в количестве 100 человек для вновь строящихся инструментальных заводов.

13. Для полного освобождения к 1933 г. от ввоза из заграницы изделий абразивной промышленности предложить ВСНХ пересмотреть под этим углом зрения план капитальных работ на 1931 г. по абразивной промышленности, а также по разработке и добыче как искусственного, так и естественного сырья для этой промышленности.

14. ВСНХ в шестимесячный срок разработать пятилетний план покрытия потребности в контрольно-мерительном и режущем инструменте и абразивных изделиях, учтя в первую очередь, нужды мобзапаса, текущие нужды военного ведомства, нужды автотракторной, авиационной и станко-инструментальной промышленности, тяжелого машиностроения и транспорта. В соответствии с этим, разработать план покрытия потребности в качественных и инструментальных сталях.

15. В целях мобилизации инструментальных средств предприятий:

а) произвести широкою кампанию за изъятие излишков запасов инструмента и инструментальной стали из рабочих мест;

б) установить на предприятиях для каждой профессии минимальный комплект инструмента, находящегося у отдельного рабочего и пересмотреть эти комплекты там, где это уже практикуется;

в) установить регулярное возвращение в кладовую инструмента для его осмотра и исправления.

16. Для обеспечения единого руководства лекально-калиберным делом Союза ВСНХ организовать главное лекальное управление, поручив ему представить в советском порядке соответствующее положение об этом управлении на утверждение. Обязать ВСНХ укомплектовать это управление специалистами по лекальному делу.

Считать необходимым укрепить руководящий состав Союзстанкоинструмента необходимыми работниками.

ВСНХ принять немедленные меры к укомплектованию инженерно-техническими кадрами двух вновь строящихся инструментальных заводов в Москве.

Союзстанкоинструменту представить Главпромкадру подробный календарный план покрытия квалифицированной рабсилой для этих же заводов.

17. В целях закрепления необходимых технических кадров для вновь нарождающейся инструментальной промышленности, считать необходимым освободить Союзстанкоинструмент от различных мобилизаций специалистов, а ВСНХ усилить Союзстанкоинструмент специалистами, работающими в настоящее время не по своей прямой специальности (17114).

15 февраля 1931Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановления: об организации производства специального инструмента, о снабжении материалами автотракторной промышленности; предложило приравнять строительство Ташкентского завода хлопковых машин к ударным стройкам (12265).

15 февраля 1931 г. был подготовлен ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА УММ В РВСР О ПОЛОЖЕНИИ ПО ОПЫТНЫМ ОБРАЗЦАМ СИСТЕМЫ АБТВ

г. Москва

Во исполнение постановления РВС от 17-18 июля 1929 г., 13 июля 1930 г., 10 декабря 1929 г. и решений Совещания зампредов от 6 ноября 1930 г. мною был представлен доклад Революционному военному совету 6 января 1931 г. о ходе реализации системы автобронетанкового вооружения.

Так как до 13 февраля РВС не смог заслушать моего доклада и так как за истекший период состояние опытных работ другое чем то, в котором я докладывал 6 января, то представляю настоящий доклад о положении по опытным образцам системы автобронетанкового вооружения:

| № п/п | Перечень вопросов | Положение вопроса | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление опытного образца Т-19. Срок изготовления 1 марта 1931 г. (Постановление РВССССРот 13 июля 1930 г.) | Корпус танка собран. Мотор находится в стадии сборки. Будет закончен сборкой к 20 февраля. По ходовой части механическая обработка закончена, приступлено к сборке. | Срок изготовления 1 образца был намечен на январь месяц, но промышленность не выдержала этого срока и по всей вероятности танк будет собран к 1 марта. |  |
| 2 | Изготовление опытного образца танка Т-20. Срок изготовления 1 октября 1930 г. (Постановление РВС СССР от 1 3 августа 1930 г.) | Мотор изготовлен в двух вариантах: модернизированный мотор Т-18 конструкции КБ завода Большевик и новый мотор конструкции ГКБ Оружобъединения. Вследствие аварии мотора КБ последний в настоящее время находится в стадии переборки и устранения ряда дефектов. Мотор ГКБ прошел предварительные испытания и показал удовлетворительные результаты. В ближайшие дни оба мотора ставятся на 100 ч. испытание Корпус и ходовая часть собраны. Испытания Т-20 можно ожидать не ранее марта месяца. |  |  |
| 3 | Гусеничная танкетка Т-23. Срок изготовления 1 декабря 1930 г. (Постановление РВС СССР от 13 августа 1930 г.) | Мотор согласно п.2, так как для нее предназначен мотор Т-20 конструкции ГКБ. Корпус склепан, заканчивается изготовление деталей для ходовой части по линии заготовительных цехов. Механическую обработку прошли около 20% деталей. Изготовление опытного образца ожидается во 2-й половине марта. Срок изготовления опытного образца был перенесен на 1 марта ввиду форсирования работ по танку Т-19. |  |  |
| 4 | Гусеничная танкетка Т-27. (Постановление РВС СССР от 13 августа 1930 г.) | Первый образец с моторной установкой Форд-АА с новым корпусом, с новой ходовой частью был закончен изготовлением 5 февраля с.г. Первый опытный образец при заводских испытаниях показал хорошие результаты. |  |  |
| 5 | Танк Т-24. | Изготовлены 3 корпуса и ни одной башни. Заканчивается на ХПЗ изготовление всех механизмов на 1 серию в 15 машин. До настоящего времени не устранен целый ряд конструктивных недостатков: в системе охлаждения выявилась необходимость поставить дополнительные воздухо-отражательные щитки на радиатор, т.к. существующая система охлаждает только нижнюю часть радиатора, в коробке скоростей необходимо переставить фильтр, поставленные железные тормозные ленты греются, т.к. вместо стальных заводом поставлены железные, регулятор мотора работает неисправно. Новая коробка скоростей до сего времени не изготовлена. Завод намечает устранить отмеченные дефекты, за исключением изготовления новой коробки скоростей примерно к началу марта. |  |  |
| 6 | Большой танк. Разработка общего проекта к 1 октября 1 930 г. (Протокол №29 РВС СССР от 17-1 8 июля 1929г.) | Главное конструкторское бюро Оружобъединения разрабатывает общий проект. Срок окончания март 1931 г. |  |  |
| 7 | Танкетка колесно-гусеничная. (Протокол №29 РВС СССР от 17-1 8 июля 1929г.) | Главным конструкторским бюро Оружобъединения 9 февраля представлен проект на рассмотрение. Кроме того, НАТИ приступил к разработке общего проекта с использованием мотора Форд-АА и оформлению идеи Кристи перехода с колесного на гусеничный ход. |  | По плану намечается изготовление опытного образца в ноябре 1930 года. |
| 8 | Плавучая танкетка | Представлен на рассмотрение НТК проект Конструкторского бюро Оружобъединения с мотором Форд «А» |  |  |
| 9 | Радиотанк. Проект и постройка опытного образца (Протокол № 29 РВС СССР от 17-1 8 июля 1929 г.) | По плану работ НТК УММ на 1931 г. для радиотанка назначен малый танк Т-19. Срок готовности опытного образца 1 октября 1931 г. Вопрос об образце подлежит пересмотру, если будет принято решение о переходе на малый танк Т-26. |  |  |
| 10 | Дымовой и мостовой танк (Протокол № 29 РВС СССР от 17-18 июля 1929г.) | По плану работ НТК УММ на 1931 г. предусмотрена разработка проектов и рабочих чертежей дымового и мостового танка на шасси Т-19 со сроком окончания в декабре 1931 г. Вопрос об образце подлежит пересмотру, если будет принято решение о переходе на малый танк Т-26. |  |  |
| 11 | Малый танк Т-26 (6 т Виккерс) Постановление РВС СССР от 13 августа 1930 г. | Испытания танка закончены, результаты представлены на утверждение РВС СССР. |  |  |
| 12 | Танк Виккерс 12 тонный (Постановление РВС СССР от 1 3 августа 1930 г.) | Находится в стадии испытаний. |  |  |
| 14 | Танк «Д». Срок испытания 1 5 сентября 1930 г. (Постановление РВС СССР от 13 августа 1930 г.) | Танк был в опытном заводском пробеге. Опытный образец танка не закончен. |  |  |
| 15 | Бронирование трактора «Катерпиллер». | Закончена бронировка опытного образца 8 февраля с.г. |  |  |
| 16 | Бронирование трактора «Коммунар» | Закончена бронировка опытного образца 8 февраля с.г. |  |  |
| 17 | Бронирование трактора «Интернационал». | Находится в стадии бронирования. |  |  |
| 18 | 6-ти колесный Форд-АА (Протокол РВС СССР от 10 декабря 1929г.) | Выполнен общий проект. Ввиду категорического отказа ВАТО изготовить опытный образец на своих заводах эта работа передана Киевскому и Одесскому энергетическим институтам со сроком окончания к 1 мая 1931 г. (заказано 2 опытных образца). |  |  |
| 19 | 6-ти колесный Форд-АА (Решение совещания зампредов от 6 сентября 1930 г.). Изготовление опытного образца к 1 декабря 1930 г. | Выполнены опытные образцы: 1) Форд Тимкен, 2) Форд НАМИ и 3) Форд конструкции Главной фордовской лаборатории в Дирборне. Форд Тимкен испытан, дал хорошие результаты и задние мосты к нему заказываются в Америке. Форд НАМИ испытан и дал хорошие результаты. Прибытие образца Главной фордовской лаборатории ожидается через несколько дней. | УММ считает, что для отечественного производства имеется не законченная конструкция 6-ти колесного Форд-АА и категорически настаивает на организации производства 6-ти колесных машин в конце 1931 г. параллельно с пуском Нижегородского завода. |  |
| 20 | 6-ти колесный автомобиль АМО-2 (Решение совещания зампредов от 6 сентября 1930 г.) Изготовление опытного образца к 1 мая 1931 г. | Опытные образцы испытаны на износ и переданы на завод АМО для необходимых конструктивных изменений. Заводом АМО срок переработки конструкции установлен - 1 марта. Изготовление рабочих чертежей - 2 мая. Пуск в производство - 1 ноября. |  |  |
| 21 | 6-ти колесный автомобиль Я-5 | УММ скомпонован опытный образец с использованием ходовой части автомобиля Морелэнд. Образец еще не испытан. |  |  |
| 22 | Бронирование Форд-А. | В основном закончено изготовление 4 опытных образцов. Зампредом принято решение остановиться на 2 образцах бронировки т. Дыренкова. |  |  |
| 23 | Бронирование шасси Форд-АА. (Постановление РВС СССР от 17-1 8 июля 1929 г.) средний бронеавтомобиль. | Сварен и установлен кузов на шасси. Не изготовлена башня. Опытный образец будет закончен к 1 марта, как это и требовалось совещанием зампредов от 6 сентября 1930 г. |  |  |
| 24 | Бронирование 6-ти колесного шасси Морелэнд. | Заканчивается сварка кузова для опытного образца. К изготовлению башни не приступлено. Опытный образец будет закончен в первых числах марта. |  |  |
| 25 | Легкий трактор Интернационал на гусенице. Изготовление опытного образца к 1 декабря 1930 г. (Решение совещания зампредов от 6 сентября 1930 г.) | Проект выполнен. Но так как ВАТО отказалось изготовить опытный образец, то эта работа передана Одесскому энергетическому Институту со сроком окончания в июле 1931 г. Кроме того, по получении от ВТУ гусеничных придатков каковые будут поставлены на трактор Интернационал и испытаны. |  |  |
| 26 | Средний трактор Коммунар 100 НР и скорость 20 км/ч. Срок изготовления опытного образца 1 января 1931 г. (Решение совещания зампредов от 6 сентября 1930 г.) (11210) | Трактор находится в производстве на ГХПЗ. Окончание 3 опытных образцов ожидается в апреле 1931 г. |  |  |

Тяжелый трактор (Протокол РВС СССР № 29 от 17-18 июля 1929г.)

Средний трактор Катерпиллер

Общий проект тяжелого трактора с использованием агрегатов и деталей трактора Катерпиллер выполнен.

Разработан проект модернизации трактора Катерпиллер (увеличена скорость до 12 км в час и введена 4-х скоростная коробка) и заказаны 2 опытных образца на Челябинском опытном тракторном заводе со сроком изготовления 1 - к 15 марта 1931 г. и 2 - к 15 мая 1931 г. Состояние работ обеспечивает изготовление опытных образцов в эти сроки.

УММ считает, что организация производства тяжелых тракторов нецелесообразна как по дорожным условиям,так и по весу грузов, подлежащих перевозке на тракторах.

Начальник Управления по механизации и моторизации РККА Халепский

РГВА.Ф. 31811. Оп. 1. Д. 141. Л. 1 -3. Копия (11210).

15 февраля в 1931 году из ворот Опытного завода ЧТЗ (Челябинск) выехал первый советский гусеничный трактор «С-60» (15041).

15 февраля 1931 на опытном заводе в Ленинграде под руководством С.В.Лебедева был получен первый в СССР блок искусственного каучук (3960,64).

15 февраля 1931 года, Ленинградский опытный завод СК Литер Б получил первую партию каучука, исходным сырьем для которого служил этиловый спирт. Это была большая победа советских химиков, впервые в мире начавших промышленное производство синтетического каучука.

В 1934 г. СССР произвел 11 тыс. тонн синтетического каучука и вплоть до 1990 года занимал по его производству первое место в мире

В 1935 г. Государственному опытному заводу синтетического каучука литер «Б» присвоено имя академика С. В. Лебедева (11771).

15 февраля в 1931 году на опытном заводе в Ленинграде под руководством С.В.Лебедева получен первый в СССР блок синтетического каучука весом 265 кг (15041).

15 февраля 1931 г. Начало работы Опытного сектора химического завода № 1 (г.Москва, Владимирский тракт, впоследствии — шоссе Энтузиастов; другие названия: Ольгинский завод, Эксольхим, химический завод № 51, ГСНИИ-42, ГСНИИ-403, п/я 702, ГСНИИОХТ) — первое организационное решение в последовательном преобразовании завода по промышленному выпуску ОВ (с ЦНИЛ и опытным производством) в нынешний ГСНИИОХТ (головной Институт по химии и технологии ОВ с опытным производством ОВ). С 1926 г. на заводе работала установка по производству хлорацетофенона (выпуск: 1931 г. — 21,7 тонн, 1932 г. — 14,7 тонн) и фосгена. С конца 1926 г. действовала установка по выпуску дифенилхлорарсина с суточной производительностью 4-5 пудов. Мощность установок по производства иприта в 1932-1934 гг. составляла 2000 тонн в год, в 1935-1941 гг. — 2250-2500 тонн в год (фактический выпуск иприта составил в 1931 г. — 61,2 тонны, в 1932 г. — 754,4 тонны, и он продолжался до самой войны). В 1931 г. в опытном секторе завода работало 11 установок, в 1932 г. 23 установки, в том числе по выпуску бромбензилцинида, синильной кислоты, хлорциана, также разнообразных мышьяксодержащих ОВ — люизита (мощность на 1 июня 1937 г. .- 210 тонн в год), дифенилхлорарсина, дифенилцианарсина и т.д. В 1934 г. уже велись работы по созданию азотистого иприта, иприта Мейера, незамерзающих и вязких ипритов, смесевых ОВ (синильная кислота- хлорциан, синильная кислота с фтористым водородом и т.д.), ОВ наркотического действия, ОВ, способных «пробивать» противогаз, и т.д. Отходы производств ОВ в основном захоранивались на территории полигоне в Кузьминках (Москва) (17133).

Жизнь и внутренняя политика:

15 февраля 1931 приказом по ОГПУ N 73/37 было создано ГУ лагерей (ГУЛАГ (3398,75).

Другие оборонные отрасли:

В середине февраля 1931 план завода Большевик был скорректирован до 300 шт. Т-26 со сдачей первого танка не позднее 1 мая. Но и это количество оказалось нереальным (10733,175).

Другие оборонные отрасли:

16 февраля 1931 г. Постановление № 57 СТО СССР о порядке производства расчетов по судостроению (ГА РФ. Ф. 5674. Оп. 1. Д. 44. Л. 121?122) (12415).

Авиапромышленность:

17 февраля 1931 вышло постановление СТО, а 20 февраля 1931 вышел приказ N 51 Наркомвоенмора о передаче ВАО назад из состава Наркомвоенмора в ведение ВСНХ СССР (1647,5).

17 февраля 1931 состоялось совещание руководителей и техперсонала АГОС по АНТ-16 (1077,173).

17 февраля 1931 в присутствии немцев с линкора Парижской Коммуны с отремонтированной и доработанной катапульты произвели сразу 4 взлета. Л Ганулич и второй - Валтонен (1083,7).

17 февраля в 1931 году с линкора «Марат» летающая лодка «Do-55» (доработанная до «КР-1») совершила с помощью катапульты 4 взлета с посадкой на воду. Двадцатиметровая пневматическая катапульта «К-3» могла разогнать самолет весом до 3,5 т до скорости 130 км/ч. Доработку самолета до «КР-1» на Черном море вел завод N45 в Севастополе. Спереди на кронштейнах устанавливался в полуутопленном положении пулемет ПВ-1 с патронным ящиком по образцу самолета «МР-1». Гашетка ПВ-1 находилась на штурвале, спуск осуществлялся с помощью тросика. Перезаряжание же происходило совсем просто - затвор пулемета выходил в кабину. Летчик прицеливался через простой кольцевой складывающийся прицел. Сзади ставилась турель Тур-6 с парой пулеметов ДА. Под турель, чтобы она свободно двигалась, пришлось подложить деревянный круг толщиной 30 мм. Чтобы козырек задней кабины не мешал вращению, его сместили вперед на 60 мм. Попутно внесли еще некоторые мелкие изменения - переделали козырек у пилота, сделав его несимметричным (это сочли более удобным, так как летчик сидел не по оси), надели коробку на компенсатор турели и т. д. Пилотировал машину пилот Ганулич (15043).

17 февраля 1931 в Москве открыли Центральную авиамодельную лабораторию (271,125).

Другие оборонные отрасли:

17 февраля 1931 г. Всесоюзное автотракторное объединение (ВАТО) получило от МПО ВСНХ письмом №883/сс промзадание для СТЗ, предполагавшее выпуск в первый год войны 12000 танков Т-26 с комплектами запчастей, эквивалентных 6000 танкам, и создание к 1 апреля 1932 г. базы по фасонному стальному литью мощностью 55000 т из расчета выпуска специального литья: для малых танков — 12000 единиц, для средних танков — 2000 единиц и для танкеток — 4000 единиц.

Для обеспечения потребности Народного комиссариата по военным и морским делам (НКВМ) в танках мирного времени и подготовки кадров танкостроителей на СТЗ следовало организовать опытный цех с пропускной способностью 100 танков в год при односменной работе (12622).

17 февраля 1931 г. решением правления Государственного всесоюзного объединения тяжелого машиностроения "ВОМТ" ВСНХ СССР был создан Отраслевой институт химического машиностроения при Научно-исследовательском институте машиностроения "НИИМАШ" в г. Москве. Приказом ВОМТ от 6 апреля 1931 г. институт выделен в самостоятельный Государственный научно-исследовательский институт химического машиностроения (ГНИИХМ), реорганизованный в 1933 г. в Экспериментально-конструкторский институт химического машиностроения "ЭКИхиммаш". В 1935 г. институт переведен в гХарьков, в 1941 г. эвакуирован в г. Златоуст Челябинской обл. Приказом Наркомата минометного вооружения СССР от 18 августа 1942 г. на базе ЭКИхиммаша, Государственного института химического и бумажного машиностроения "Гипрохимбуммаш" и Конструкторского бюро Киевского завода "Большевик" организован Научно-исследовательский институт химического машиностроения "НИИхиммаш" (12102).

Жизнь и внутренняя политика:

17 февраля 1931 г. в целях дальнейшей централизации управления строительством приказом ВСНХ СССР, подписанном Г.К. Орджоникидзе, создавалось единое управление, которому подчинялись все строительные контрагенты: Водоканалстрой, Промсантехстрой, Малярстрой, Кровельстрой и Всесоюзное электрообъединение (ВЭО). Начальником строительного управления, получившего название 13-го Госстройтреста, был назначен М.М. Царевский. Одновременно он являлся заместителем начальника управления Автостроя (15218).

За рубежом:

17 февраля 1931 в Нью-Йорке в разгар Великой депрессии была основана фирма Seversky Aircraft Corp. во главе с президентом А.Н.Прокофьевым-Северским. На фирме работало много русских эмигрантов (1609,31).

17 февраля 1931 г. Махатма Ганди начинает переговоры о судьбе страныт (А. Горев «Неру»):

«Переговоры Ганди с вице-королем Индии лордом Ирвином начались 17 февраля 1931 года.» «Три недели длились переговоры Ганди с лордом Ирвином. Обычно Махатма находился в вице-королевском дворце до глубокого вечера. Невзирая на усталость и позднее время, Ганди непременно рассказывал членам Рабочего комитета о ходе переговоров. Выслушивая ежедневные отчеты Ганди, Джавахарлал склонялся к мысли, что позиция Махатмы, похоже, становилась все более компромиссной, нежели это первоначально предусматривалось.» (17325).

Авиапромышленность:

18 февраля 1931. Газета "Вечерняя Москва" сообщала: "Советский инженер СП. Королев сконструировал тип легкого двухмоторного самолета. Постройка опытного образца уже закончена, и на нем совершено несколько опытных полетов. Новая машина показала хорошие летные качества" (18724).

Другие оборонные отрасли:

18 февраля по 2 апреля 1931 года на НИАПе была испытана первая 180-мм пушка Б-1-К. Заказ на изготовление первой 180/60-мм пушки Б-1-К Обуховскому заводу был выдан еще в 1927 году. Четыре 180-мм пушки Б-1-К были установлены на крейсере "Красный Кавказ" в одноорудийных установках МК-1-180. Испытания и эксплуатация этих орудий и установок выявили массу недостатков. В результате пушки Б-1-К больше никогда не использовались, а в производство была запущена 180/57-мм пушка Б-1-П. Основным ее отличием от Б-1-К был поршневой затвор и картузное заряжание. Баллистика и боеприпасы у Б-1-К и Б-1-П полностью совпадали (3861).

По состоянию на 18 февраля 1931 года в донесении о состоянии работ у т. Дыренкова на представитель УММ РККА докладывал: «...2. «Форд-А» Рожкова (проект УММ РККА) — готов».

Новый бронеавтомобиль (в документах того времени он именовался как «Форд-А» с башней или «Форд-А» Рожкова) внешне представлял собой «колесную танкетку» с установленной на крыше корпуса башней. Корпус машины был изготовлен из бронелистов толщиной 4—6 мм, сваренных между собой. Для удобства работы водителя крыша над его головой имела полусферическую выштамповку. Посадка экипажа, состоявшего из двух человек, осуществлялась через двери в бортах корпуса. Вооружение машины состояло из одного пулемета ДТ в башне с круговым обстрелом

Проведенные кратковременные испытания выявили целый ряд недостатков в конструкции бронемашины, основными из которых была теснота броневого корпуса, неудовлетворительное охлаждение двигателя и неудобство работы с вооружением. Вместе с тем новая машина имела преимущество перед Д-8 и Д-12 в вооружении, имея башню с круговым обстрелом. Несмотря на это, «Форд-А» Рожкова требовал доработки конструкции перед его постановкой на серийное производство (11284).

18 февраля 1931 г. - ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ УММ О РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ НКВМ В МАСТЕРСКИХ ТРАКТОРОЦЕНТРА

Карачан;

Вахонин, Вейде, Петров

Присутствовали: представители 4 отдела — Магидов, Бураков, Витковский;

1 отдела — Денисов;

2 отдела — Кашкаров;

НТК - Карачан;

Трактороцентра — Вахонин, Вейде, Петров.

Слушали:

Доклад т. Витковского и т. Вахонина

Тов. Витковский указывает, чтобы ремонтировать трактора Военведа необходимо расширить ворота в соответствии с габаритами машин больших размеров. Увеличить моечную, увеличить регулировочную. Добавить оборудование в механический цех, что потребует расширения площади механического цеха из расчета иметь там ориентировочно 14-15 станков. Предусмотреть термическую обработку, ремонт электрооборудования, кладовую сортовых материалов и если ремонтировать повозки, то - в колесную мастерскую. И тогда в одну смену, если не будет перебоя в запасных частях, можно будет пропустить через данные мастерские примерно 220-240 машин в год, считая одновременное нахождение в ремонте 8 машин и простой каждой машины от 10-12 рабочих дней.

Тов. Вахонин указывает, что более удобная схема будет последняя, которая уже утверждена, ко-5 гда расположение сборочных цехов, как для тракторов, так и для сельскохозяйственных машин находятся по соседству. Ворота делаются более широкими, учитывая проезд более крупных машин, а моечную можно будет пристроить для больших машин с другого конца сборочной.

Ремонт агрегатов будет производиться в помещении сборочной. Что же касается расширения площадей, то выходить из габаритов нельзя, так как удорожит стройку, и проект мастерской изменять нежелательно.

Тов. Магидов предлагает не предъявлять требования Трактороцентру, держать для УММ стан ему не нужные и рассматривать проект с точки зрения приспособления мастерских для целей Военвед без особо больших затрат, которые бы удорожали стоимость мастерских.

После общего рассмотрения проекта т. Магидов предлагает рассмотреть площади по цех уточняя размеры.

Постановили:

1. Считать, что предложенный проект мастерских по своей пропускной способности не впол удовлетворяет нуждам НКВМ. Целесообразнее было бы строить более мощные районные ремон ные мастерские. Просить Трактороцентр проработать этот вопрос у себя.

2. Из представленных 3 вариантов проектов мастерских наиболее подходящим для УММ 5 ся последний 3 вариант, в который нужно внести следующие изменения:

а) Моечная. Высота ворот должна быть минимум 3 м, ширина тоже не менее 3 м. Моечную} ширить, т.е. взять ширину 5,5 м, длину 7 м, т.е. площадью 5,5 х 7 = 38 кв.м.

б) Сборочный цех оставить по проекту.

в) Регулировочную построить таких же размеров, как и моечную.

г) В кузнечном цехе предусмотреть оборудование для термической обработки (печь для цема тации и закалки).

д) Площадь механического цеха запроектированная 103 кв.м недостаток, но есть возможное случае нужды расширить ее за счет кладовой запасных деталей, а для кладовой запасных дета придется предусмотреть площадь особо.

3. Учитывая, что рассчитывать на полное и бесперебойное снабжение ремонтируемых УММ* шин запасными деталями не приходится, намеченного Трактороцентром оборудования недоста но, следует механический цех оборудовать дополнительно примерно следующими станками:

Токарный станок 250 х 2000	1

Токарный станок 210 х 1500	1

Токарный станок 150 х 750	1

Револьверных 32 мм	1

Револьверных 25 мм	1

Сверлильных 30 мм	1

Точило наждачное на 2 крута	1

Точило мокрой точки с приводом	1

Ножовка приводная	1

Приспособление для расшлифовки цилиндров	1

Приспособление для шлифовки коленчатых валов	1

Шлифовальные приборы к токарным станкам	2

4. Для сборочного цеха иметь:

а) Электродрелей - 4 шт;

б) Передвижные козлы с талью на 1,5 тонн.

5. В случае развёртывания в мастерской ремонта повозок необходимо будет дополнительно I строить колесную мастерскую.

6. При выборе места для мастерской предусмотреть возможность расширения ее со стороны! рот сборочного цеха сельхозмашин и деревообделочной.

7. Предусмотреть противопожарное оборудование.

8. Мощность силовой от станции при увеличении оборудования механического цеха нужно) личить до 50 кВт.

Председатель Магидов

Секретарь Харьков

РГВА, ф. 31811, оп. 2, д. 58, л. 93 (11210).

18 февраля 1931 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР № 57/131, в котором указаны следующие меры воздействия для борьбы с нарушениями договорной дисциплины: «1) обязать хозяйственные органы оформлять свои заказы и поставки путем заключения письменных договоров; 2) в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения хозяйственными органами принятых на себя обязательств но договорам заказов и поставок для государственной  промышленности, транспорта, обобществленного сектора сельского хозяйства, а также для других отраслей обобществленного сектора народного хозяйства директора заводов и другие должностные лица, ответственные за невыполнение данного заказа или поставки, привлекаются к ответственности, как за должностное преступление». (СЗ СССР. 1931. № 10. Ст. 109. Стр. 166.) (17724).

Жизнь и внутренняя политика:

18 февраля в 1931 году при Радиоуправлении Наркомпочтеля в Москве организована мастерская по записи радиопрограмм на пленку и грампластинки. Позднее реорганизована в Государственную лабораторию звукозаписи ГЛЗ (с 1994 г. ОАО Всероссийский научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания) (15044).

18 февраля 1931 года Постановлением СНК углубление Беломорско-Балтийского канала устанавливалось в 12 футов с последующим доведением в ходе эксплуатации до 18 футов, а размер шлюзов был принят 100 на 17 метров (9045).

18 февраля 1931 г. СТО принимает постановление № 24 "Об изменении п. п. "б", "в" и "г" ст.2-й постановления СТО от 3 июня 1930 года о постройке Балтийско-Беломорского канала".

Совет Труда и Обороны постановил:

1) глубину Балтийско-Беломорского канала установить в 10–12 футов;

2) срок окончания работ не позже конца 1932 года;

3) затраты на постройку канала определить в 60–70 млн. руб.;

4) валютных ассигнований не производить.

5) предложить Комитету по постройке канала представить в СТО не позднее 15 марта 1931 года общую смету и программу работ на 1931 год.

Выполнение этих требований ставило перед проектировщиками множество сложных задач, т. к. приходилось изыскивать неординарные технические и инженерные решения.

Самое же необычное во всей этой истории заключалось в том, что эскизный проект сооружений канала разрабатывался заключенными. Большая группа инженеров, арестованных по обвинению во вредительстве на водном транспорте и в водном хозяйстве, была доставлена в Проектный отдел Беломорстроя, располагавшийся тогда в Москве по адресу Фуркасовский пер., 12, и под техническим руководством вольнонаемного инженера С. Я. Жука занялась разработкой проектов шлюзов и плотин.

В недрах столь необычно рожденного коллектива родилось большинство проектов уникальных гидротехнических сооружений: деревянные ворота шлюзов конструкции профессора В. Н. Маслова, способные выдерживать трехкратное давление воды; ряжевые и земляные плотины конструкции К. М. Зубрика и О. В Вяземского. Все сооружения проектировались из расчета на применение местных материалов, с минимальным использованием стали и бетона.

Работа шла очень напряженно, иногда по 16 часов в сутки.

В таком же жестком ритме работал весь проектный отдел, возглавляемый с апреля 1931 г. инженером В. Н. Могилко (12107).

18 февраля 1931 г. СТО принимает постановление № 24 "Об изменении п. п. "б", "в" и "г" ст.2-й постановления СТО от 3 июня 1930 года о постройке Балтийско-Беломорского канала".

Совет Труда и Обороны постановил:

1) глубину Балтийско-Беломорского канала установить в 10–12 футов;

2) срок окончания работ не позже конца 1932 года;

3) затраты на постройку канала определить в 60–70 млн. руб.;

4) валютных ассигнований не производить.

5) предложить Комитету по постройке канала представить в СТО не позднее 15 марта 1931 года общую смету и программу работ на 1931 год.

Выполнение этих требований ставило перед проектировщиками множество сложных задач, т. к. приходилось изыскивать неординарные технические и инженерные решения.

Самое же необычное во всей этой истории заключалось в том, что эскизный проект сооружений канала разрабатывался заключенными. Большая группа инженеров, арестованных по обвинению во вредительстве на водном транспорте и в водном хозяйстве, была доставлена в Проектный отдел Беломорстроя, располагавшийся тогда в Москве по адресу Фуркасовский пер., 12, и под техническим руководством вольнонаемного инженера С. Я. Жука занялась разработкой проектов шлюзов и плотин.

В недрах столь необычно рожденного коллектива родилось большинство проектов уникальных гидротехнических сооружений: деревянные ворота шлюзов конструкции профессора В. Н. Маслова, способные выдерживать трехкратное давление воды; ряжевые и земляные плотины конструкции К. М. Зубрика и О. В Вяземского. Все сооружения проектировались из расчета на применение местных материалов, с минимальным использованием стали и бетона.

Работа шла очень напряженно, иногда по 16 часов в сутки.

В таком же жестком ритме работал весь проектный отдел, возглавляемый с апреля 1931 г. инженером В. Н. Могилко.

К 1 июля, с двухмесячным опережением графика, проект был готов.

В тот же день Особый комитет утвердил его на своем заседании. В окончательном варианте проект канала предусматривал сооружение транспортного водного пути длиной 227 километров, оборудованного 128 гидротехническими сооружениями. Планировалось сооружение 19 шлюзов (из них восемь составляли т. н. "Повенчанскую лестницу"), 15 плотин, 49 дамб. Общая стоимость работ, согласно финансовому плану, исчислялась в 88 866 600 рублей, из них в 1931 г. планировалось отпустить 32 380 000 рублей, в 1932 (решающем) году - 55 921 000 рублей и в 1933 г. на доделки - 565 800 рублей. Работы должны были быть в основном выполнены за 400 рабочих дней (12129).

Авиапромышленность:

C 19 февраля по 24 марта 1931 г. проходило специальное испытание самолета И-3 N 4364 с мотором М-17 N 26191 постройки завода N 1 сер. 9-й - колич. 38 шт. Винт зав. N 28, шаг 3615, диам. 2,95. Время закладки 22 июня 1930 г.

Заключение

По результатам взвешивания, определения центра тяжести, скороподъемности, скорости и управляемости, самолеты данной серии могут быть приняты на снабжение ВВС (3251,3-6).

19 февраля 1931 года вышел приказ № 17/11 ВВС Московского военного округа

Об установлении специальных зон для высшего пилотажа и полетов по кругу на всех аэродромах частей ВВС МВО (6948, 108).

19 февраля 1931 В.В.Куйбышев выступая на 1 Всесоюзной конференции работников ГВФ заявил "Советское правительство считает возможным запроектировать в области ГА огромные темпы, которые не снились ни одному капиталистическому государству" (442,74).

19 февраля 1931 г. В.В.Куйбышев, выступая на I Всесоюзной конференции работников гражданского воздушного флота, сказал: "Гражданская авиация - это детище новой техники. Правительство именно поэтому считает возможным запроектировать в области гражданской.авиации огромные темпы, темпы, которые не снились ни одно.чу капиталистическому государству". И действительно, уже.к концу первой пятилетки Советский Союз занял ведущее место в.мире по темпам развития гражданской авиации (11114).

Другие оборонные отрасли:

19 февраля 1931 г. комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по танкостроению в докладе Политбюро отметила, что танк «Т-Г» был признан основным типом среднего танка и что было предложено срочно развернуть его производство в Харькове и на Урале. В сентябре 1931 г. Гротте выехал в Германию.

Возможно, произошел конфликт, потому что отдыхавшему в Сочи И. В. Сталину его жена Н. С. Аллилуева в своем сугубо личном письме написала, что С. М. Киров (Первый секретарь Ленинградского губкома (обкома) ВКП(б) в 1926–1934 гг.), с которым Сталин дружил, отправится к нему в Сочи 12 сентября и «о Гротте <. > расскажет <…> всё сам» (18265).

19 февраля 1931 г. комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по танкостроению в докладе Политбюро дала высокую оценку танку Гротте. Танк «Т-Г» был признан основным типом среднего танка и было предложено срочно развернуть его производство в Харькове и на Урале (Захаров В. В. Указ. Соч. С. 92.). В сентябре 1931 г. Гротте выехал в Германию. Возможно, произошел конфликт, потому что отдыхавшему в Сочи И. В. Сталину его жена Н. С. Аллилуева в своем сугубо личном письме написала, что С. М. Киров (Первый секретарь Ленинградского губкома (обкома) ВКП(б) в 1926 — 1934 гг. ), с которым Сталин дружил, отправится к нему в Сочи 12 сентября и «о Гротте < . . > расскажет <...> всё сам» (Иосиф Сталин в объятиях семьи: Из личного архива (Сборник документов). М., 1993, с. 35—36,42.). В условиях экономического кризиса 1929 — 1933гг. («великая депрессия») значение СССР как рынка сбыта германской промышленной, в т. ч. и военно-промышленной продукции, резко возросло. Так, если экспорт Германии в такие страны, как Франция, Голландия, Великобритания в 1932 г. по сравнению с 1929 г. сократился соответственно на 48,6%, 53,2% и 65,7%, то ее экспорт в СССР, наоборот, возрос на 176% (Ахтамзян А. А. Указ. соч. С. 261.). Подобный рост в значительной мере был обусловлен тем обстоятельством, что Москва, жестко поставив вопрос перед Берлином об экспортных кредитах, сумела настоять на своем. Переговоры о новом кредите были начаты беседой германского посла в Москве Дирксена с наркомом внешней торговли А. И. Микояном и членом коллегии НКИД СССР Стомоняковым на приеме в германском посольстве 12 апреля 1929 г. Микоян заявил тогда германскому дипломату: «Тяжелых и невыгодных кредитов мы больше брать не будем». И Москва сумела реализовать данный подход. В свою очередь Дирксен постоянно ставил вопрос о кредитах перед министром иностранных дел Курциусом, подчеркивая его политическое значение в условиях, когда в Германии заговорили о «кризисе Рапалло», «конце Рапалло», указывая при этом на обострение внутриполитической обстановки и ужесточение режима в СССР (11784).

19 февраля 1931 г. 12-тонный танк Виккерс №3 (с вооружением) был отправлен в Мурманск на пароходе «Искра» (15745).

Жизнь и внутренняя политика:

19 февраля 1931 г. статус договорной Абхазской ССР изменен на статус автономной республики. Абхазская АССР присоединена к Грузии (17325).

Авиапромышленность:

20 февраля 1931 закончились гос. испытания АНТ-6 (ТБ-3), которые шли с 20 ноября 1930 (1017,169).

20 февраля 1931 была вынесена оценка ТБ-3 (АНТ-6) НИИ ВВС. Рекомендовали для серии с М-17 и возвратили в АГОС для смены двигателей и т.п. Началось внедрение в серию (92,427).

Подписал акт гос. испытаний вл М.М.Громов "Самолет АНТ-6 с моторами Кертис по свои ЛД вполне современный бомбардировщик на уровне лучших иностранных самолетов. Летно-эксплуатационные характеристики позволяют рекомендовать его для серийной постройки с моторами М-17" (172,130).

Запуск в серию рассматривается как успех П.И.Баранова и А.Н.Т., которые смогли закупить необходимое оборудование. Осваивать начал завод 22, созданный на базе ГАЗ-5 (71,167).

Во время испытаний ТБ-3 (АНТ-6) перед АП была поставлена задача создать новый высотный самолет, предназначенный для уничтожения объектов в глубоком тылу. Согласно ТТ машина должны была иметь потолок - 7000 м, скорость - 250 км/ч, радиус действия - 1500-2000 км, нагрузку - 1000 кг, экипаж - 10-14 чел. Машина при снятии части бомбовой нагрузки и замене ее стрелковыми точками должна была бы быть и тяжелым крейсером. По реестру ВВС получила обозначение ТБ-7 (232,15).

Конечно, никакого АНТ-42 тогда и в заделе не было и ТТТ были совсем другими.

Есть мнение, что мысли о новом бомбардировщике появились в связи с появлением М-34, гос. испытания которого закончились к ноябрю 1931 (2122).

К 20 февраля 1931 г. ТБ-3 (АНТ-6) совершили 10 полетов, на колесах и на лыжах. Их итогом стала высокая оценка: "Самолет по своим летным данным - вполне современный тяжелый бомбардировщик, стоящий на одном уровне с лучшими иностранными самолетами». Можно даже сказать, что испытатели поскромничали - ни одна страна мира не имела самолета, подобного АНТ-6. Рули признали недостаточно эффективными. Жалюзи водяных радиаторов самопроизвольно открывались и закрывались. После того, как крышки смотровых люков на крыле пару раз открылись в полете, их сняли совсем. Глушители моторов прогорали и трескались. Пожарная сигнализация срабатывала, вызывая ложную тревогу - потом выяснилось, что на датчики подтекала вода из расширительных бачков. Некоторые из мостиков, которые должны были выкидываться из передней кромки крыла для работы мотористов на земле, не открывались совсем, другие, наоборот, открывались, но в рабочем положении запирались весьма ненадежно и наступать на них было страшно. Весьма существенными являлись выявленные дефекты в конструкции амортизации шасси. Машину рекомендовали к серийному производству, но потоебо-вали внести в нее ряд существенных изменений. Основным из них стало применение моторов BMW VI. Кроме этого, НТК предписал изменить предусмотренные типы радиостанций и повторно заявил о необходимости смонтировать "подкрыльные башни по типу подфю-зеляжной башни самолета Р-6». Последнее, правда, согласились отнести уже к головной серийной машине (8887).

С 20 февраля по 19 марта 1931 года производились испытания на мореходность и буксировку самолета МУ-2 N 2259 и мотором М-11 N 7005.

Самолет к моменту испытания налетал 26 час. 58 мин.

Мотор к моменту испытания наработал 31 час 00 мин. (3007).

20 февраля 1931 мотор для ГА М-26 удовлетворительно прошел 50-часовые гос. испытания (3029,206).

Другие оборонные отрасли:

20 февраля 1931 г. — Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О танковой программе»

В развитие решения Политбюро от 30 ноября 1930 г. о программе танкостроения в военное время к весне 1932 г., согласно которой должно быть подано для нужд вооруженного фронта: танкеток — 4 тыс., малых танков — 13,8 тыс., средних танков — 2 тыс., Политбюро постановляет:

1. Танкетка

A. Утвердить тип Т-27 с мотором «Форд АА» со следующими данными: скорость — 36-40 км/ч, вес — 2 т, броня — 10-5 мм, вооружение — 1 пулемет, мотор с водяным охлаждением — 40-45 л. с.

Б. Базой производства утвердить автозавод № 2 для 4 тыс. танкеток в военное время. Освоение производства в 1931 г. провести путем выполнения заказа в 400 танкеток.

B. Учитывая, что тип танкетки Т-27 имеет в основе использование автомобиля «Форд» плюс броня и гусеница с катками, поручить ВСНХ проработать вопрос о создании второй базы для танкетки при Нижегородском автозаводе, с учетом использования для танкеток 20-25% производственной мощности завода.

ВСНХ и НКВМ через два месяца доложить, на какое количество танкеток Нижегородский автозавод может быть подготовлен к весне 1932 г.

2. Малый танк

А. утвердить тип Т-26 («Виккерс») со следующими данными: скорость по дороге — 35 км/ч, скорость по местности — 20-25 км/ч, вес — 7,5 т, броня — 13-8 мм, вооружение — 1 пушка калибра 37 мм и 1 пулемет или 2 пулемета, мотор «Армстронг Сидлей» воздушного охлаждения — 84-93 л. с.

Б. Для освоения производства в 1931 г. изготовить на заводе «Большевик» 300 танков этого типа. Вести усиленную подготовку к организации производства на заводах «Большевик» и Сталинградском тракторном собственными инженерно-техническими силами.

В. Базы производства на военное время — завод «Большевик» с подачей 1,5 тыс. танков в год и Сталинградский тракторный завод с подачей 12 тыс. танков вместе с запасными частями. Производственная база по Сталинградскому тракторному заводу должна быть подготовлена к 1 апреля 1932 г. Опытный цех на том же заводе должен быть готов к весне 1932 г. с производственной программой 100 танков в одну смену в год. Для освоения производства первая партия танков на опытном цехе должна быть изготовлена к весне 1932 г.

3. Средний танк

A. Признать основным типом мощный средний танк ТГ со следующими данными (ориентировочно): скорость максимальная — 40 км/ч, скорость средняя — 25 км/ч, вес — около 20 т, броня — 30/20/15 мм, вооружение: 1 — 76-мм пушка, 1 — 37-мм пушка, 4-5 пулеметов, мотор воздушного охлаждения — 240 л. с.

Б. Предложить ОГПУ и НКВМ форсировать работу по изготовлению и испытанию танка ТГ, считая эту работу важнейшей задачей в области изготовления опытных образцов танков на 1931 г.

B. Для освоения производства изготовить в 1931 г. первую серию в количестве 50-75 танков.

Г. В связи с боевым значением танка ТГ ВСНХ подготовить производственные возможности к весне 1932 г. на 2 тыс. танков этого типа.

Д. Производственной базой утвердить Харьковский паровозостроительный завод с кооперированием по корпусу, мотору и стальному фасонному литью со Сталинградским и моторным заводами.

Предложить ВСНХ проработать в двухмесячный срок вопрос о создании для танка ТГ, кроме Харькова, вторую базу на Урале.

Е. Танк Т-24 после изготовления пущенной в задел партии (80 шт.) с производства снять и вести усиленную подготовку по установке на ХПЗ производства танка ТГ.

4. В связи с организацией на Урале второй базы по производству танка ТГ прекратить производство малого танка на ММЗ после использования задела.

5. Учитывая удовлетворительные результаты по ассимиляции танкетки Т-27 с «Фордом АА» и предварительные итоги использования под бронирование и вооружение тракторов «Коммунар» и «Катерпиллер» и создание таким образом типа танка сопровождения пехоты, считать необходимым на автотракторной базе создать в военное время второй эшелон танков сопровождения пехоты, для чего НКВМ и ВСНХ форсировать изготовление и испытание соответствующих образцов и в шестимесячный срок доложить о типах, количестве и месте производства их на 1932 и 1933 гг.

6. По моторам. Производственную программу танкостроения обеспечить моторами: а) для танкетки Т-27 — мотор «Форд АА» Нижегородского автомобильного завода; б) для малого танка Т-26 — мотор «Армстронг Сидлей» производства заводов «Большевик» и Сталинградского тракторного в количестве, соответствующем программе танкостроения на каждом заводе; в) для среднего танка предложить НКВМ максимально ускорить испытания и дать окончательный тип через 1-2 месяца. Ввиду отсутствия производственной базы для мощных моторов среднего танка и необходимости создания моторной базы для хозяйства страны предложить ВСНХ форсировать постройку моторного завода с тем, чтобы его первая очередь обеспечила к весне 1932 г. подачу моторов в количестве, соответствующем программе по средним танкам. Проектировку завода начать ориентировочно под моторы типа М-6 и «Гротэ»; г) предложить ВСНХ, НКВМ и ОГПУ в течение 1931 г. создать образцы мощных дизельных моторов в 240-300 л. с.

7. По броне: а) отметить, что потребность брони по утвержденной ПБ программе танкостроения выражается в 50 тыс. т обработанной брони, наличная же база — заводы Ижорский и «Большевик» — обеспечивает подачу к весне 1932 г. 6 тыс. т; б) предложить ВСНХ организовать в течение 1931 г. в Сталинграде новую броневую базу на подачу с весны 1932 г. 45 тыс. т обработанной брони; в) учитывая необходимость увеличения программы по мощному среднему танку и танкеткам, а также формирования на автотракторной базе 2-го эшелона танков сопровождения пехоты, предложить ВСНХ внести в двухмесячный срок конкретные предложения по увеличению программы подачи брони; г) отметить, что нынешние качества брони внутреннего производства в сравнении с броней Виккерса неудовлетворительны, несмотря на то что количество цветных металлов (никель) и ферросплавов в нашей броне в 2 раза больше, чем в броне Виккерса.

Предложить НКВМ и ВСНХ в двухмесячный срок закончить ведущиеся опыты по поднятию качества брони минимум до уровня брони Виккерса и снижению импортных ферросплавов в броне.

8. О мелком стальном фасонном литье. Отметить, что для выполнения утвержденной программы танкостроения требуется 55 тыс. т мелкого стального фасонного литья при наличии базы на заводе «Большевик» около 4 тыс. т.

Предложить ВСНХ СССР построить в течение 1931 г. базу для недостающего количества литья при Сталинградском тракторном заводе.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 151 — 156. Заверенная копия.

Архив: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 151 — 156. Заверенная копия.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 525-527 (12523).

20 февраля 1931 были приняты Ворошиловым и Орджоникидзе и утверждены Политбюро Предложения комиссии Убооевича, созданной 10 января, (за исключением пункта "о технической помощи"). Обширное постановление "О танковой программе" устанавливало технические характеристики танкетки, малого и среднего танка, размещение заказов по заводам, объемы потребностей в броне и т. д. Объемы выпуска танков на 1931 г. определялись в точном соответствии с решением Политбюро от 30 ноября 1930 г. (Протокол № 23 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 15.01.1931 // РГА СПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д 9 Л. 119; Протокол № 27 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 27.02.1931 // Там же. Л. 140; Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О танковой программе", 20.02.1931 // Там же. Л. 151-156.). Вероятно, несколько позже, весной 1932 г., правительство утвердило мобзаявку НКВМ, предусматривавшую производство в первый год войны 13 800 малых и 2000 средних танков, 15 000 танкеток (тяжелые танки прорыва разрабатывались, но к лету опытные образцы еще не были изготовлены) (См.: Постановление РВС СССР "О формированиях в военное время", 27.06.1931 // РГВА Ф. 40442. Оп. 2. Д 9. Л. 14. Следуя в русле этих решений, в конце апреля 1931 г. РВСС принял постановление "О танковой программе", которое было предложено заседанию КО 4 мая, а затем вновь рассмотрено Реввоенсоветом (Протокол № 15 заседания РВС СССР от 28.04.1931 // Там же. Ф. 4. Оп. 18. Д 20. Л. 232; 11ротокол № 16 заседания РВС СССР от 08.05.1931 // Там же. Л. 254. Текст постановления, посвященного в основном номенклатуре образцов танкового вооружения, см. Там же. Л. 259-262)). 22725.

20 февраля 1931 показатель 20000 танков всех тпов по мобзапросу КО был пересмотрен и к 1933 решили производить 16000 танкеток (Т-17), 13800 легких танков (Т-26) и 2000 средних быстроходных (БТ) для действия в первом эшелоне и 8500 танков поддержки пехоты для действий во втором эшелоне (9089,152).

20 февраля 1931Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление о мероприятиях по улучшению строительства Нижегородского автозавода (12265).

20 февраля 1931 было решение ПБ О Нижегородском Автозаводе. (Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 20.II.31 г.) Приложение № 6 к п. 43/60, пр. ПБ № 27

Архив:

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 814. Л. 32-35.

Приложение № 6 к п. 43/60, пр. ПБ № 27.

О Нижегородском Автозаводе.

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 20.II.31 г.)

Перестройка сельского хозяйства на основе строительства крупных совхозов и колхозов, бурное развитие промышленности и возрастающий в связи с этим грузооборот в стране выдвигают автотранспорт как одно из важнейших звеньев во всей системе транспорта в Союзе.

Строящийся в Нижнем Новгороде автомобильный завод должен явиться не только источником снабжения страны грузовыми и легковыми автомобилями (140 тыс. в год), но и практической школой в деле освоения передовой техники и подготовки кадров для дальнейшего развития автопромышленности.

Отмечая недостаточность существующих темпов работ как на строительстве самого Автозавода, так и в подготовке предприятий, которые должны будут снабжать Автозавод полуфабрикатами и изделиями (сталь, резина, стекло и т. д.).

ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Исходя из установленного ранее срока о пуске 1.XI.31 г. первой очереди завода, установить следующие сроки пуска основных цехов Автостроя:

| деревообделочный и инструментальный | к 1.VI.31 г. |
| --- | --- |
| ремонтно-механический и ремонтно-кузнечный цеха | к 1.VII.31 г. |
| литейный, кузнечный, прессовый цеха | к 1.Х.31 г. |
| цех моторов, рессорный и прочие цеха | к 1.XI.31 г. |

2. Считать совершенно недопустимым ведение таких крупнейших работ, как Автозавод, без наличия проработанных смет.

Обязать ВАТО и Автострой проработать сметы по Автострою на 31 г. не позже 1.IV.31 г., а президиуму ВСНХ на основе представленных смет окончательно установить объем затрат на 31 г. по Автозаводу с таким расчетом, чтобы был полностью обеспечен пуск завода первой очереди в намеченные сроки.

Обязать Автострой не позже 25 апреля представить смету полной стоимости Автозавода.

3. Отмечая неудовлетворительное состояние хода работ по проектированию, обязать ВСНХ увязать работу всех проектных организаций как внутри Союза, так и заграницей, для чего в декадный срок составить календарный план всех проектных работ, обеспечивающий своевременное поступление проектов на строительство.

4. Одобрить решение ВСНХ о введении на строительстве чисто подрядного способа работ по определенным твердым ценам с тем, что основным производителем работ должен быть 3-й Госстройтрест, а все остальные стройорганизации ведут работу в качестве подрядчиков 3-го Госстройтреста.

5. Отмечая неудовлетворительность работы Водоканалстроя и Промсантехстроя, обязать тов. Комарова (Союзстрой) в декадный срок организовать работу Водоканалстроя и Промсантехстроя на площадке Автостроя таким образом, чтобы строительство водопровода, канализации, отопления и вентиляционных устройств было окончено в сроки, предусмотренные планом пуска цехов.

6. Одобрить решение президиума ВСНХ СССР о производстве на Нижегородском автозаводе металлических кузовов типа “Форда”.

7. Обязать т. Иванова (ВАТО) и т. Постникова (НКПС) рассмотреть как схему внутризаводского транспорта, так и вопрос о способах доставки топлива для теплоэлектроцентрали и представить в декадный срок решение по этим вопросам на утверждение ВСНХ.

8. Обязать Автострой и Котлотурбину в пятидневный срок заключить договор на проектирование и монтаж всех работ по теплофикации, паропроводам и нефтехозяйству.

9. Обязать Автострой, ВАТО и Союзсредмашину в десятидневный срок заключить договора на проектирование и изготовление транспортеров и земледельных устройств.

Обязать ВЭО и Союзсредмашину заключить договор на проектирование, изготовление оборудования и монтаж топливоподачи для теплоэлектроцентрали Автостроя.

10. В целях бесперебойного снабжения лесоматериалами Автостроя, предложить ВАТО и Союзлеспрому в пятидневный срок договориться о прикреплении для снабжения Автостроя лесопильного завода “Новая Сосна” с таким расчетом, чтобы последний удовлетворял потребность строительства Автостроя в первую очередь.

11. Обязать ВСНХ выделить достаточные фонды строительных материалов, чугунных и железных труб, фасонных частей и других материалов для специальных работ.

12. Принимая во внимание, что узким местом как в строительстве, так и в пуске завода является неподготовленность как подъездных путей, так и внутризаводского транспорта — обязать ВСНХ обеспечить в ближайшее время снабжение путей рельсами (42 км), шпалами, скреплениями и подвижным составом.

13. Придавая особое значение своевременному изготовлению оборудования для Автостроя на заводах Союза, обязать ВСНХ привлечь к размещению заказов управляющих заводами-поставщиками. Одновременно предложить заводским партийным и профсоюзным организациям взять под особое наблюдение изготовление оборудования для Автостроя, мобилизовав на это дело ударные бригады, производственные совещания и заводскую печать.

14. Обязать НКПС выделить члена Коллегии ответственного за своевременную подачу вагонов под грузы Автостроя.

15. Придавая особое значение делу своевременной подготовки производств автопромышленных полуфабрикатов и изделий, считать необходимым наметить на 31 г. следующие базы по снабжению основными материалами Нижегородского завода:

а) по качественным сталям снабжение возлагается:

- по легированным сталям на “Красный Октябрь”,

- по рессорным сталям на Златоустовский завод,

- по углеродистым на Мариупольский завод и “Серп и Молот”,

- по листовой стали на Мариупольский завод и Лысьвенский;

б) по болтозаклепочным изделиям — на завод "Красная Этна" в Н. Новгороде;

в) по шинам — на заводы Резинообъединения;

г) по тормозной ленте и асбестовым изделиям — на заводы Резинообъединения;

д) по фарам, фонарям — на завод “Красный Октябрь” в Киржаче;

е) по фибре — на Кинешемскую фабрику “Союзбумаги”.

Предложить ВСНХ при разработке плана развития на 1932 и 1933 г. производств, обслуживающих автотракторную промышленность, окончательно уточнить базы снабжения Нижегородского завода.

16. Обязать ВАТО немедленно приступить к размещению заказов на материалы и полуфабрикаты для всей автотракторной промышленности на основе постановления Президиума ВСНХ от 23 января, утвержденного Политбюро 15 февраля 1931 г.

17. Обязать ВСНХ обеспечить в 1931 г. необходимыми финансовыми и материальными средствами строительство и реконструкцию всех заводов, являющихся базами снабжения Нижегородского завода, приравняв их к ударным стройкам.

18. Обязать ВСНХ и НКТруд принять немедленные меры к укомплектованию Нижегородского завода инструкторскими кадрами в количестве 1080 человек с тем, чтобы к пуску завода эти кадры находились уже на заводе.

19. Предложить ВСНХ отобрать и пригласить 500 человек иностранных квалифицированных рабочих и мастеров.

20. Обязать ВСНХ командировать заграницу для изучения производства в течение 1931 г. 100 человек инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих.

21. Обязать ВСНХ мобилизовать для Нижегородского Автозавода в двухдекадный срок 25 человек высококвалифицированных инженеров и 10 чел. инженерно-технического персонала для строительства.

22. Обязать ВАТО обеспечить подготовку необходимых для пуска завода 6000 рабочих (2-4 разряда) как на своих базах, так и в районных школах.

23. Поручить Отделу Кадров ЦК ВКП(б) совместно с ВСНХ внести в Секретариат ЦК в двухдекадный срок предложения по укомплектованию Автозавода необходимым количеством руководящего хозяйственного состава (директоров отделов, начальников цехов и т. д.).

24. Предложить партийным и профсоюзным организациям Нижегородского края и Автозавода принять все необходимые меры к осуществлению строительства в установленные сроки. Необходимо обеспечить самое активное участие рабочих масс как в разработке, так и в выполнении всех строительных планов, для чего на строительстве должна быть развернута массовая работа по внедрению новых форм социалистического труда, по широкому развертыванию ударничества и социалистического соревнования.

Партийным, профессиональным и хозяйственным организациям обратить особое внимание на культурно-бытовое обслуживание рабочих (17112).

Жизнь и внутренняя политика:

20 февраля 1931 Сталин счел необходимым уточнить программу применительно к Арктике. Дополнить новую тактику закрепления за Советским Союзом его полярных областей третьей — после вопросов авиации и дирижаблестроения — составляющей. Направил в Политбюро инициативную записку «Об охране северного побережья»49. В ней учел явную неспособность Ледовитого океана оставаться при современном уровне развития техники непреодолимой преградой для потенциального врага. Предложил сразу же по завершении строительства Беломоро-Балтийского канала использовать его для перевода некоторого числа кораблей из Балтики в Баренцево море. Остающееся же время даром не терять. Найти в Кольском заливе, неподалеку от Мурманска, связанного железной дорогой с крупнейшими промышленными центрами страны, место для военно-морской базы и начать ее строительство (20467).

20 февраля 1931 г. появилось новое постановление ВЦИК и СНК о товарищеских судах и их борьбе с нарушениями трудовой дисциплины и пережитками старого быта (пьянством, озорством, хулиганством и пр.). Предусматривались меры воздействия: предупреждение, общественное порицание с опубликованием в заводской печати, штраф не свыше 10 руб., возбуждение вопроса об увольнении, исключение из профсоюза. Товарищеские суды должны были создаваться из лучших рабочих-ударников (21332).

Между 20 февраля и 5 марта 1931. Из протокола заседания Политбюро № 27, 1931 г.

О хозяйстве Москвы

а) Предложить бюро МК и президиуму Мособлисполкома в полуторамесячный срок представить в Политбюро свои предложения относительно улучшения хозяйства Москвы в целом.

б) Признать необходимым выделение Москвы в самостоятельную административно-хозяйственную единицу с собственным бюджетом и провести соответствующее решение через Московский Совет и Московский областной съезд (11652).

20 февраля 1931 г. Политбюро приняло решение направить соответствующую резолюцию в Моссовет и заседавшему в Москве второму съезду областных советов{303},[30]что и было сделано три дня спустя{304}. 24 февраля последовало аналогичное постановление областного комитета партии о парторганизации{305}по метро (18299).

20 февраля 1931 г. Политбюро отдало распоряжение Бюро МК и Моссовету в течение двух недель представить свои предложения по улучшению московского хозяйства{310}.Комиссия во главе с Булганиным и Кагановичем подготовила обширный перечень практических мероприятий, который 3 мая 1931 г. был обсужден и с некоторыми изменениями принят на совместном заседании Бюро МК и МГК. По поводу городского транспорта в перечне отмечалось, среди прочего, что предстоит установить «электрическое быстроходное сообщение во вновь осваиваемых промышленным и жилищным строительством районах путем использования и соответствующего приспособления существующих кольцевых и соединительных железнодорожных веток». Следует просить Центральный комитет обязать Наркомат путей сообщения совместно с горисполкомом представить до конца 1931 г. проект сети городских электрифицированных железных дорог. При этом необходимо предусмотреть линию, которая могла бы разрешить транспортную проблему на Каланчевской пл. путем соединения оканчивающихся там железнодорожных линий с Курской и Нижегородской железными дорогами. Помимо этого городские власти должны обсудить с Наркоматом путей сообщения вопрос об организации пассажирского движения по Московской окружной железной дороге{311} (18299).

Между 20 февраля и 5 марта 1931. Из протокола заседания Политбюро № 27, 1931 г.

О поездке за границу для лечения

Ввиду необходимости максимально беречь валюту и ввиду того, что ответственные товарищи нередко и без нужды уезжают за границу полечиться, несмотря на то что они могли бы поправить здоровье в СССР, ЦК постановляет:

1) Отпускать ответственных работников за границу для лечения лишь в случае крайней необходимости и лишь при наличии проверки медицинских данных о том, что они не могут обойтись без заграничного лечения.

2) Выдавать уезжающим за границу для лечения товарищам необходимые деньги с строжайшим соблюдением нормы.

3) Безусловно воспретить органам НКВнешторга и НКИД за границей выдачу дополнительных сумм уезжающим за границу для лечения товарищам без санкции ЦК (11652).

Внешняя политика:

20 февраля 1931 г.

Указания отдела печати НКИД СССР Д. Г. Штерну по поводу брошюры Вейнберга и реакции на «антисоветские выступления» в германской прессе. 20 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

20 февраля 1931 г.

Секретно

Отдел Печати НКИД

20.11.31 года.

№ 27087

Тов. Штерну

Берлин

1)   После ознакомления с брошюрой Вайнберга, можем Вам сообщить следующее наше мнение о ней. Содержание ее, действительно, в общем приемлемо. Но брошюра имеет один кардинальный недостаток, на который и Вы сами обратили внимание. Это — то обстоятельство, что максимально 20 % брошюры посвящено процессу. Мы в свое время предупреждали, что нам известно намерение Вайнберга в своей брошюре говорить не столько о процессе, сколько о С.С.С.Р. и что мы считаем такой подход неправильным и нецелесообразным. Совершенно необходимо, чтобы Вайнберг последнюю часть брошюры расширил и дополнил так, чтобы по меньшей мере половина брошюры была посвящена процессу. Тогда получится, что все сказанное о СССР вообще, есть как бы необходимый законный орнамент брошюры о процессе. В настоящем же виде получается брошюра об СССР[,] в которой, между прочим, говорится и о процессе. Такого впечатления надо избегнуть, тем более что финансирование издания брошюры в ее нынешнем виде натолкнется на затруднения соответствующей инстанции.

2)   Относительно анти-советских выступлений «Гамбургер Фремдемблатт», мы будем говорить с местным корр[еспонден]том этой газеты Баумом. Однако, положение таково, что Баум человек сравнительно новый и совершенно не влиятельный в своей редакции. Можно заранее сказать, что он отделается обещаниями и сочувствующими вздохами, а затем все останется по-старому. Поэтому необходимо поговорить с берлинской редакцией газеты, а кроме того снестись с нашим гамбургским генеральным консульством.

Пом. Зав. Отделом Печати (Подольский)

Референт (Миронов)

АВП РФ. Ф. 056. On. 15. П. 33. Д. 8. Л. 161. Машинописная копия того времени. Гриф секретности и дата машинописью, исходящий номер от руки. Внизу листа делопроизводственная помета машинописью (столбцом) «4 экз. 1 — т. Штерну 1 — т. Литвинову 1 — т. Крестинскому 1 — архив» (18899).

За рубежом:

20 февраля в 1931 году завершился кругосветный перелет миссис Милдред Брюс (с 25 сентября 1930 по 20 февраля 1931 года) на легком самолете «Bluebird IV». Однако следует отметить, что участки маршрута Токио - Сиэтл и Нью-Йорк - Гавр путешественница преодолела на борту корабля. Последний сохранившийся «Bluebird», 11 -я серийная машина, пошел на слом в 1947 году (15046).

20 февраля 1931 - Завершился кругосветный перелет миссис Милдред Брюс (с 25 сентября 1930 по 20 февраля 1931 года) на легком самолете Bluebird IV. Однако следует отметить, что участки маршрута Токио - Сиэтл и Нью-Йорк - Гавр путешественница преодолела на борту корабля (22582).

Другие оборонные отрасли:

21 февраля 1931 г. Совет Труда и Обороны по докладу председателя Президиума ВСНХ СССР Г.К.Орджоникидзе принял специальное постановление, в котором подтверждалось огромное значение строящегося в Нижнем Новгороде автозавода, который явится практической школой в деле освоения передовой техники и подготовки кадров для дальнейшего развития автопромышленности. Оно сыграло большую роль в ускорении темпов строительства и дало толчок к организации по всей стране смежных производств для будущего автозавода. В намеченной программе предусматривалось к ноябрю 1931 г. завершить промышленное строительство автогиганта. В апреле заказ-наряд был определен в сумме 71 324 тыс. руб. (против 30 млн. руб. в 1930 г.). Практический опыт помогал применять различные меры по удешевлению строительства и проведению сложных работ в зимних условиях. Разрабатывалась зимняя рецептура изготовления бетонной массы; составлялась подробная инструкция по каменной кладке на морозе. Так, в соцгороде бутовая и кирпичная кладка шла на морозе в 25 градусов. Готовые работы защищались матами и щитами. В промрайоне часть зданий (понизительная подстанция, мастерские профтехкомбината, частично литейная) сооружались в тепляках (тепляк – деревянный каркас, обшитый тесом и толем). Центральный бетонный завод был весь утеплен, в нем могли работать гравиемойки по промывке гравия. Бетон развозился на автомашинах с опрокидываемыми кузовами, снабженными крышками. На Автострое была создана единственная в то время в Нижнем Новгороде и крае полевая лаборатория. Основное оборудование для автозавода было получено из Москвы и Киева. За время строительства автозавода было испытано до 420 тыс. бочек цемента, более 50 тыс. куб. м. гравия, выше 30 тыс. куб. м песка и до 50 тыс. куб. м бетона, что помогло исключить недоброкачественные стройматериалы, а это предотвращало обвалы и разрушения сооружений. Автозаводская лаборатория обслуживала и другие крупные новостройки Нижнего Новгорода. Так впервые на Автострое советская практика опрокинула старое понятие о сезонности. Несмотря на зимнюю стужу, морозы и снежные бураны, коллектив строителей автозавода не прекращал работ не только на сооружении мелких, но и крупных объектов. Напряженно трудились автостроевцы на сооружении водозабора на Оке. Вода автозаводу и соцгороду должна была поступать по трубам к насосным станциям первого и второго подъемов и затем распределяться по трем системам труб: промышленного, бытового и пожарного водопроводов. Работу по укладке труб до станции второго подъема необходимо было провести со льда, до весеннего паводка. На создании водозабора было занято 2 тыс. строителей. По просьбе крайкома ВКП(б) и крайисполкома из местного гарнизона на сооружение водозабора прибыли саперы. Сюда перебросили подъемные краны, экскаваторы, транспортеры, установили прожектор. Работали днем и ночью. Плакаты призывали: «Водозабор в опасности!», «Выведем водозабор из опасного положения!». Строители прорубили лед до середины Оки и забили по бокам толстые шпунтовые сваи, создав коридор, из которого насосами выкачали воду. Образовалась сухая глубокая траншея, в которой монтировали и бетонировали трубы. Комсомольцы Леонид Бронников, Григорий Переходников, братья Яков, Михаил, Иван и Дмитрий Волковы, Иван, Павел и Василий Василины, техники Г. Мочалов, В. Мурзоев и сотни других успешно и в срок построили водозабор. Это была новая крупная победа в борьбе за автозавод (15218).

21 февраля 1931 г. Совет Труда и Обороны по докладу председателя Президиума ВСНХ СССР Г.К.Орджоникидзе принял специальное постановление, в котором подтверждалось огромное значение строящегося в Нижнем Новгороде автозавода, который явится практической школой в деле освоения передовой техники и подготовки кадров для дальнейшего развития автопромышленности. В намеченной программе предусматривалось к ноябрю 1931 г. завершить промышленное строительство автогиганта. В апреле заказ-наряд был определен в сумме 71 324 тыс. руб. (против   30 млн. руб. в 1930 г.) (15218).

21 февраля 1931 г. подготовка «процесса ассимиляции» на заводе оборонного и народнохозяйственных производств была возложена на СТЗ предписанием ВАТО №386/сс. Для этого на заводе не позднее 25 февраля следовало организовать работу бюро, руководителем которого еще 1 февраля 1931 г. назначили инженера Седова. В состав бюро завод должен был выделить опытных специалистов. Кроме того, ВАТО к 25 февраля обязывался направить на СТЗ 14 молодых инженеров из Запорожья, в марте — 23 выпускников АТИ и до 45 человек, окончивших техникум СТЗ. Своим распоряжением от 17 февраля 31 г. ВСНХ обязал Гипроспецмет выделить для завода группу технических работников.

Но ни заводоуправление, ни Гипроспецмет не выделили для проектного бюро ни одного квалифицированного специалиста, и состав бюро формировался Седовым на месте из молодых инженеров, направляемых в отдел кадров завода ВАТО. В результате такого комплектования специальное проектное бюро, названное «Техническим бюро», насчитывало к 1 марта 5 чел., к 1 апреля — 14 чел., а к 1 октября — 23 чел. Все работники бюро были молодые инженеры без опыта работы, только что окончившие ВУЗы (12622).

21 февраля 1931 директором Ковровского завода стал Семен Васильевич Савельев. Заместителем директора и помощником по технической части стал И.А. Мирзаханов, 4 апреля ОРПО ВСНХ переводит И.А. Мирзаханова на должность директора завода № 8 имени Калинина в Подмосковье.

А.Ж. Бурухин, руководивший заводом в 1919-1922 гг. и 1927-1931 гг., переведен в Москву на должность заместителя управляющего Всесоюзным оружейно-пулеметным трестом, затем в Ленинград - директором завода «Большевик». Умер 25 декабря 1932 года (12221).

21 февраля 1930СНК принял постановление «О Всесоюзном комитете по стандартизации». СТО принял постановление «О Нижегородском автозаводе» (12265).

Внешняя политика:

21 февраля 1931 г.

Письмо Д. Г. Штерна помощнику заведующего отделом печати НКИД СССР Я. Б. Подольскому о достоинствах пропагандистской брошюры Вейнберга. 21 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 33. Д. 8. Л. 164-164 об.

21 февраля 1931 г.

Секретно

Н.К.И.Д.

Отдел Печати тов. Подольскому

Копии: т.т. Крестинскому, Аренсу, Штейну

Уважаемый Товарищ,

Спешу в последнюю минуту перед уходом почты ответить Вам на Ваше письмо, в связи с брошюрой Вейнберга:

- В первую очередь считаю необходимым отметить, что я[,] указывая на то, что процессу в брошюре уделено около 20 % места, отнюдь не видел в этом недостатка брошюры.

- Не подлежит сомнению, что брошюра, посвященная в основном процессу[,] не найдет в настоящих условиях издателя. Кроме того, я убежден, что с точки зрения наших политических интересов гораздо выгоднее издать брошюру[,] захватывающую более широкую сферу вопросов, в которой тем не менее процессу уделено видно[е] место, нежели отпугивать читателя брошюрой, носящей специфический характер. Брошюра, типа Вейнберговской, имеет все основания в глазах читателя претендовать на объективность, что в данных условиях является основным. Несравненно более выгодно издать брошюру, найдущую широкий крут читателей, нежели посвященную исключительно процессу, которая резонанса не найдет.

- Сверх все[го] сказанного выше, как я уже сообщал, брошюра находится в портфеле трех издательств, т. к. Вашего телеграфного ответа я не получил и поэтому необходимо было использовать пребывание Вейнберга в Берлине, не откладывая переговоров его с издательствами в долгий ящик.

- Что касается финансовой стороны дела, то обстановка складывается, по[-]видимому, (не берусь окончательно это утверждать) более благоприятно, чем можно было ожидать и наши расходы выразятся в сумме вряд ли превышедшей 500-600 марок, не считая выданных ему на приезд в Берлин и пребывание здесь 200 марок, что, вероятно, не представит при осуществлении для вас особых трудностей, т. к., судя по словам В[ейнберга], ему в Москве делались очень широкие обещания.

- Одновременно с этим считаю необходимым отметить, что серия фельетонов-статей в «Дорт[мундер] Ген[ераль] Анц[ейгер]», посвященная в значительной степени культурным вопросам в настоящих условиях представляет несомненную ценность.

- Сказанное мною выше является не только моим личным мнением, но разделяется и другими товарищами Полпредства.

- Если мои соображения не будут признаны убедительными, просьба немедленно сообщить мне об этом для ликвидации этого дела, что, конечно, будет сопровождаться порчей отношений с Вейнбергом.

С тов. приветом

Д. Штерн

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 33. Д. 8. Л. 164-164 об. Машинописный подлинник на бланке Полпредства СССР в Германии, подпись Штерна — автограф. Гриф секретности и дата машинописью, исходящий «№ 349» от руки в графе бланка. Вверху Л. 164 написаны от руки входящий номер и дата получения документа «26.11.31 г.» (18901).

За рубежом:

21 февраля 1931 после того, как самолет компании Pan American-Grace Airways (Panagra) Ford Trimotor приземлился в аэропорту Родригес Бальон в Арекипе, Перу, его окружают вооруженные солдаты-революционеры. Они требуют, чтобы он доставил их в другое место, но пилот «Тримотора» отказывается. Противостояние продолжается 10 дней, пока 2 марта солдаты внезапно не объявляют, что их сторона выиграла революцию, и отпускают пилота в обмен на то, что он подвезет одного из них до Лимы (20804).

21 февраля 1931 года на учебном плацу недалеко от города Дессау состоялось первое испытание ракеты Винкулера, но вследствие технической неисправности ракета взлетела всего лишь на три метра от земли. Винклер, который уже не являлся председателем «Общества межпланетных сообщений», но оставался его действительным членом, при финансовой поддержке фабриканта Хюккеля, построил ракету «HWR-1» («ХВР-1», сокращение от «Huckel-Winkler-Rakete») с жидкостным двигателем. Ракета Винклера имела в длину 60 см и весила примерно 5 кг, из которых на долю топливных компонентов приходилось 1,7 кг. Она была похожа на призму, состоявшую из трех трубчатых баков, частично закрытых алюминиевой обшивкой, которая придавала ракете вид коробчатого воздушного змея. В одном баке находился сжиженный метан, в другом – жидкий кислород, а в третьем – «инертный газ под давлением» (так Винклер называл сжатый азот). Двигатель представлял собой кусок цельнотянутой стальной трубы без швов длиной 457 мм, расположенной по оси ракеты (11688).

21 февраля в 1931 году около города Дессау (Германия) был проведен первый испытательный пуск, первой жидкостной ракеты в Европе, "HWR-1" (HWR - Хюккель-Винклер-ракета). Иоганн Винклер, который уже не являлся председателем «Немецкого ракетного общества», но оставался его действительным членом, при финансовой поддержке фабриканта Хюккеля построил и запустил ракету «HWR-1» с жидкостным двигателем, застолбив таким образом свой приоритет на этом поприще. Ракета Винклера имела в длину 60 сантиметров и весила примерно 5 килограммов, из которых на долю топливных компонентов приходилось 1,7 килограмма. Она была похожа на призму, состоявшую из трех трубчатых баков, частично закрытых алюминиевой обшивкой, которая придавала ракете вид коробчатого воздушного змея. В одном баке находился сжиженный метан, в другом — жидкий кислород, а в третьем — «инертный газ под давлением» (так Винклер называл сжатый азот). Двигатель представлял собой кусок цельнотянутой стальной трубы без швов длиной 457 миллиметров, расположенной по оси ракеты. Первое испытание было проведено 21 февраля 1931 года на учебном плацу недалеко от города Дессау, но вследствие технической неисправности ракета взлетела всего лишь на 3 метра от земли. При вторичном испытании, 14 марта 1931 года, ракета Винклера отклонилась от вертикальной траектории и потому не достигла расчетной высоты, которая должна была составить 500 метров, но в остальном эксперимент прошел успешно (15047).

Армия:

22 февраля 1931 года Директивой Народного комиссара по военным и морским делам СССР и Революционно-военного совета СССР № 017127/сс на формирование опытной мехбригады обращался 3-й автоброневой дивизион, расположенный в Москве (11284).

Внешняя политика:

22 февраля 1931 г.

Записка Председателя РВС МНКА Г.Демида начальнику Разведупра Штаба РККА

Я.К.Берзину о военных заказах МНР на 1931 - 1933 годы и оплате их в рассрочку

22 февраля 1931 г.

1. Дружба и связь Монгольской Красной Армии с Рабоче-Крестьянской Армией СССР укрепляется.

2. В росте боевой мощи и политической закалки МНКА военно-инструкторский состав сыграл большую роль. В общеармейском строительстве военных инструкторов в особенности усилилось после разгрома правого руководства, которое искусственно создавало ряд препятствий в работе инструкторов.

С созданием левого руководства работа по подготовке армии идет усиленным темпом и инструктора установили деловые взаимоотношения с монгольскими командирами. Есть отдельные факты, тормозящие работу инструкторов, но с ними ведется борьба Правительством и МНРП.

3. Монгольская Народная Красная Армия после VIII съезда строго проводит классовый принцип комплектования бойцов армии. До настоящего времени еще нельзя сказать утвердительно, что классовый принцип полностью проведен в армии, но мы подходим к окончательному его проведению в текущем году (имеющий свыше 100 бодо причисляется к зажиточно-кулацкому элементу, но есть случаи, когда имеющий 100 бодо эксплуатирует монгольских аратов).

Командный состав на 90% состоит из бедняцко-середняцкого аратства и только 10% из чуждой среды по официальному положению, но все они прошли десятилетнюю школу службы в армии и вполне преданы правительству МНР.

4. Наша армия сформировалась в 1921 году. Командный состав и бойцы не имеют достаточного боевого опыта, недостаточную тактическую и политическую подготовку, сейчас является основной задачей усиление боевой мощи армии, увеличение технических средств, не только владея ими, но зная правильно ее использовать. Большую роль в этом деле проводят военные инструктора, проводя техническое образование в армии.

5. Ограниченные материальные средства, своеобразные условия страны, а также опыт прошлых лет позволяют нам основные силы армии вести по линии территориального строительства. Текущим летом (с 1 мая) МНКА будет иметь 4 территориальных полка. Это позволит нам накопить достаточно кадров военнообязанных и широко развить допризывную подготовку, использовать кадры территориальных полков.

6. Реввоенсовет МНКА принимает все меры к улучшению бытовых условий бойцов, но это не везде удается, в особенности это сказывается на положении погранчастей МНКА. Отсутствие казарм на границах, а также и строительного материала для постройки таковых на месте вынуждает погранчасти размещать в юртах, порою в районах где недостает воды и топлива. Военсовет МНКА в текущем году провел ряд мер, обеспечивающих улучшение бытовых условий погранчастей, как-то: замена старых юрт новыми, увеличение медицинской помощи в пограничных районах, усиление питания и т. п.

7. Проводимые партией и правительством мероприятия по переустройству экономики сельского хозяйства и промышленности МНР, а равно частичная конфискация имущества феодалов и передача на выпас джасского520 скота колхозам и артелям, не могли не вызвать резкого классового расслоения в стране. Это обстоятельство отразилось и на армии. Местами ламы сагитировали отдельных красноармейцев к побегу за рубеж и дезертирству, но это были отдельные случаи.

8. Оперативный план. Покус сделал доклад РВС МНКА о пересоставлении оперативного] плана.

Правительство новый оперативный план утвердило, но военный бюджет оставило в прежней норме.

Оперативный план должен обеспечиваться соответствующими материальными ресурсами.

Военная угроза вторжения в МНР с каждым годом усиливается. Внутри страны мы также имеем феодально-ламские элементы и зажиточно-кулацкие элементы, которые весьма враждебно настроены к правительству. Ряд контрреволюционных выступлений в прошлом году в МНР и нападение белогвардейцев на наши пограничные посты осенью [19]30 г. свидетельствуют, что японские империалисты поддерживают Панчен-Богдо и ряд белогвардейских группировок на нашей восточной и юго-восточной границах. Наш оперативный план безусловно требует соответствующего материального обеспечения. Поскольку у нас нет своей военной промышленности, мы возлагаем большие надежды на помощь в этом деле Советского Союза. Нами принимаются меры по проведению

экономической подготовки в стране к войне путем проведения соответствующего согласования с другими министерствами, но этот вопрос у нас находится в подготовительной стадии работы.

9. Лично думаю, что необходимо заключить ряд соответствующих договоров о насыщении нашей армии техническим имуществом в развитии нашего оперплана с тем, чтобы оперплан был обоснован на соответствующей материальной военной базе. Я не сомневаюсь, что в этом вопросе мы встретим полную поддержку со стороны СССР. Поскольку мы имеем тесную дружбу с СССР, может быть и не потребуется соответствующего договора, а будет предоставлена соответствующая рассрочка по нашим военным заказам, поскольку они диктуются необходимостью укрепления обороноспособности страны и защитой независимости МНР.

10. Должен поставить Вас в известность, что оперативный план будет жизненен при условии обеспечения его материальными средствами, а также его согласования со всеми нашими хозяйственными органами и министерствами. Этого еще нами не произведено.

11. Подготовка командного состава. Средний командный состав подготовляем своими силами в Объединенном военном училище (ОВУ), которое с 1931 года расширено, в него влита школа им. Сухе-Батора, представляющая подготовительные курсу в ОВУ. В настоящем году в ОВУ имеется до 100 человек курсантов при достаточно слаженной учебной работе.

Младший командный состав готовим в полковых школах и в дивизионной кавшколе.

12. Наряду с европеизацией армии мы усиливаем и техническую мощь армии. В частности, мы обращаем особенное внимание на авто-мото-дивизион, сформировали при нем десантный отряд (ударно -сковывающая группа, посаженная на машины). Десантный отряд комплектуем из ревсомольцев, и поставлен лозунг усиления культурно-политической связи с СССР.

13. О заказах. Имеющаяся задолженность по военным заказам около 3 000 000 рублей предполагаем погасить в 4 года, как это разрешено Советским правительством. В этом, 1931 г., вносим первый взнос 500 000 рублей. Весь долг оплатит правительство в указанные сроки.

Новый заказ на сумму ориентировочно 1 300 000 рублей оплатим в следующие сроки: 600 000 в 1931 г., на остальную сумму просим предоставить рассрочку на 1932 - 1933 гг.

В новом заказе мы просим 3 самолета, военно-хозяйственное имущество и, частично, артимущество. Потребность в самолетах вызывается тем, что в отряде МНКА имеется три самолета Р-1, с мотором М-5, полученных в 1930 г., и один Юнкере 1929 г., а также 2 машины.

РГВА. Ф. 33987. Он. 3. Д. 225. Л. 3. Копия (20014).

Авиапромышленность:

23 февраля 1931 вышел приказ по ВАО N 56:

"Для наиболее успешной и быстрой постройки опытного самолета ДИ-4 КГ французского и Лавиль передать в непосредственное подчинение Управления опытного строительства ВАО.

2. КГ присвоить название Бюро новых конструкций ВАО (БНК ВАО). При БНК создать самостоятельные производственные мастерские, обеспечивающие постройку опытных образцов." (2354,19).

23 февраля 1931 г. ЭПРОН передан в ведение Народного комиссариата водного транспорта. 11.03.1931 г. при Главном управлении для проработки производственных вопросов, разработки проектов и планов судоподъемных, аварийно-спасательных и водолазно-строительных работ, конструкции приспособлений и усовершенствований производства был организован Научно-технический совет ЭПРОНа, в который наряду со специалистами его Главного управления вошли ведущие ученые в области кораблестроения - академик Алексей Николаевич Крылов, члены-корреспонденты АН СССР Ю.А.Шиманский, П.Ф.Попкович, профессор В.Г.Власов и в области физиологии водолазного руда академик Леон Абгарович Орбели и член-корреспондент АН СССР Евгений Михайлович Крепе. С 1932 г. Научно-технический совет возглавлял начальник ЭПРОНа Фотий Иванович Крылов. Материалы заседаний Совета и отчеты по наиболее интересным судоподъемным и водолазным работам публиковались в "Сборниках ЭПРОНа", которые начали издаваться с 1933 г. (11631).

Другие оборонные отрасли:

23 февраля 1931 г. по решению Ленгорисполкома № 021-38 для строительства верфи деревянного катеростроения Морпогранохраны ОГПУ для выпуска катеров ГК был выделен участок земли на Петровском острове за фабрикой «Канат», 5.07.1931 г. Госпланом были выделены фонды на строительство. Проект верфи разработан в ОКТБ-2 НКВД. Верфь вступила в строй 23.02.1933г., 21.03.1933г. на верфи заложен первый катер типа «ГК» («габаритный катер») (официально открыта 1.05.1933г.). Всего было предусмотрено 16 стапельных мест для постройки катеров. В 1934г. верфь передана в ведение НКВД.131 В начале 1939г. верфь переименована в завод № 5 НКВД (Завод № 5 НКВД, НКСП, МСП, Государственная судостроительная верфь ОГПУ, Ленинградский Приморский завод (ЛПЗ) МСП, ОАО «Судостроительная фирма (СФ) «Алмаз» /г. Ленинград/ /197110 г. Санкт-Петербург Петровский пр., 26 тел. 235-51-48). В 03.1941 г. завод № 5 передан из НКВД в НКСП.

Бывшая верфь Золотова преобразована в Государственную судостроительную мастерскую для постройки пограничных судов и стала отделением верфи Морпогранохраны ОГПУ. В 1931 г. на строящейся верфи по инициативе Д.Л. Блинова организовано собственное КБ.

В соответствии с пост. СТО № 25 от 1937г. на верфь «для обеспечения производства верфи в военное время» возложена постройка деревянных торпедных катеров.

В 1941 г. строительство верфи было завершено. В ее составе цехи: судосборочный (стапельный, площадь 4800 м2), деревообрабатывающий, монтажно-сдаточный (840 м2), механический, кузнечный, литейная мастерская.

После начала войны начаты работы по модернизации катеров МО-2 и МО-4 для условий военного времени.

По приказу НКСП № 185 от 12.07.1941 г. часть завода (177 чел.) эвакуирована на завод № 640, затем - на заводы № 345 НКСП и Судоверфь им. Кирова НКРП (Астрахань); всего эвакуировано 405 чел. Основная часть завода продолжила работу в Ленинграде. 31.05.1944г. завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Наряду со строительством новых выполнялся ремонт катеров, поврежденных в боях. Пост. ГКО № 473 от 13.08.1941 г. заводу предписано построить для флота в 1941 г. 30 торпедных катеров. Фактически в 1941 г. построено 3 катера и 7 переоборудовано в вариант малого охотника МО-ДЗ, в 1943г. построено 43 катера. За годы войны отремонтировано около 400 катеров.

С 1946г. завод № 5 - в ведении МСП. В 1966г. переименован в ЛПЗ. По пр. МСП № 0299 от 1.06.1970 г. завод вошел в состав Производственно-технологического объединения (с 1974г. - ПО) «Алмаз» в качестве площадки № 1 (Петровской площадки). В 1990 г. из состава ПО вышло ЦМКБ «Алмаз», и объединение переименовано в JICO, а с 1.10.1991 г. - СО «Алмаз». 20.03.1991 г. объединение преобразовано в СФ «Алмаз».

С 1.04.1956г. пр. № 037 от 16.02.1956г. цех № 6 завода передан созданному ЦКБ-5 в качестве филиала. В 1958г. действовал филиал завода № 5 на Феодосийском ССЗ «Море».3

В соответствии с ПСМ № 2521-1213сс от 29.12.1954г. начато строительство опытной серии малого охотника пр. 199.

В конце 1950-х г. для производства стальных ракетных катеров пр. 205 проведена реконструкция завода (производство деревянных катеров сохранено). Организован корпусообрабатывающий цех, участки химической очистки и пассивирования металла, построена новая трансформаторная подстанция. Переоборудован эллинг № 3, там организованы участки узловой и секционной сборки. Рядом с эллингом был вырыт ковш, соединенный с акваторией Малой Невы, и в нем построен новый поперечный слип. С 1961 г. начата серийная постройка катеров пр. 205.

В соответствии с распоряжением правительства № 402Р от 10.03.1964г. для строительства малых ракетных кораблей (МРК) пр. 1234 проведена очередная реконструкция завода. Прекращено строительство деревянных катеров, полностью переоборудован эллинг № 1. Для спуска МРК спроектирован (ГСПИ-2) комплекс гидротехнических сооружений, включавший причал, спусковой передаточный док пр. 960 грузоподъемностью 1000 т, достроечную набережную. В 1966г. построен новый двухпролетный цех корпусообработки

С 1970-х г. завод специализировался на постройке головных образцов заказов с целью отработки технологии.

В 1980-е г. на заводе начато строительство эллинга для постройки экранопланов, закончено не было.

С 1.07.1993г. в результате акционирования предприятие разделено на АООТ «СФ «Алмаз» (площадка № 1) и МЗ «Алмаз» (площадка № 2). 12.07.1996г. АООТ преобразовано в ОАО «СФ «Алмаз». Входило в состав ОАО ОМЗ (2003г.), ГК МНП (2004г.). В 08.2005г. предприятие продано Л. Грабовцу, в 07.2006г. продано ПО «Ленстройматериалы». В 02.2007г. планировалось слияние СФ «Алмаз» с МЗ «Алмаз».

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004г. вошло в перечень стратегических предприятий.

В начале 1990-х г. в порядке конверсии производства были спроектированы и изготовлены рассадопосадочные машины для посадки капусты. В 1990-е г. освоено производство крейсерских яхт. Выпускались также изделия для аэрокосмической отрасли (устройства для транспортировки частей КА к местам старта), оборудование для АЭС.

К концу 1990-х г. было завершено техническое перевооружение производства. Цехи близкой направленности были объединены в отдельные производства. В 2000 г. введен в эксплуатацию новый эллинг площадью 9 тыс. м2. В составе предприятия (2000-е): производства: корпусообрабатывающее, сборочно-сварочное, стапельно- монтажное (11 стапельных дорожек), достроечно-сдаточное, машиностроительное; 2 эллинга (58х 150 м); достроечная набережная (250 м); два плавучих дока (грузоподъемность 1000-2500 т и 1500-3500 т); Центр информационных технологий (ЦИТ).

Всего к 2005г. построено более 1000 кораблей и катеров.

Имелось Московское представительство (зам. директора (2006г.)- И. Вишняков).

Площадь: территории (2006г.)- 16,5 га; застройки (2006г.)- около 50 тыс. м2; производственная (2009г.)- 30,4 тыс. м2.

Численность персонала (06.1941 г.)- 2845 чел., (12.1941 г.)- 730 чел., (2009г.)- более 1000 чел.

Владелец (08.2005г.-)- Л.Г. Грабовец.

Начальник (1932-33г.)- Д.Л. Блинов, (1933-34г.)- А.В. Крюков, (1934г.)- М.А. Цикановский, (1935-37г.)- Ф.Н. Глушко, (05.1937г.-)- Е.Я. Локшин. Директор (-1949г.)- Е.Я. Локшин, (1949-56г.)- И.Д. Яблоков, (1956-67г.)- В.Д. Колечицкий, (1967-70 г.)- Ю.П. Кузьмин. Гендиректор (1970-71 г.)- Е.И. Юхнин, (1972-76г.)- Ю.Г. Полухин, (1976- 86г.)- В.К. Косенков, (1986-2001 г.)- А.П. Королев, (2001-07г.-)- Л.Г. Грабовец.

Технический директор (2005г.)- В. Демченко. Директор по маркетингу (2006г.)- С. Галиченко.

Гл. инженер (1933г.)- В.Е. Бурачек, (1941 г.)- И.К. Силин, (1944г.)- А.Ф. Симин, (1970-е)- А.А. Пономарев.

Начальники цехов: (2000 г.)- М.С. Каримова.

Гл. строители: (1943-45г.)- А.Д. Симин, (1957г.)- Н.И. Мартынычев.

Строители судов: (ВОВ)- Л.Н. Одинцов, (07.1941 г.)- А.А. Тимофеев, (1967г.)- Б.П. Дитятьев (пр. 1234), (1970- е> И.И. Костинский, (1970-е)- В.И. Мерцалов, (1970-е)- В.И. Сибирцев, (1970-е)- М.И. Тузов, (1970-е)- М.И. Украинский.

Производство: катера: морской «ГК» ПК-110 (1933-34)- 16, представительский ГК-4 (1941)- 1; торпедные: ДТК (1936-)- 3, Д-2 (1939)- 1, Д-3 (пр. П-19, 1939-44)- 67, Д-4 (1941-, не достроен), пр. ТД-200 (1946)- 1, ТД- 200бис (1947-52)- 168; сборка американских катеров А-1 «Воспер» (1944-47)- 14 и А-3 «ЭЛКО» (1944-47)- 29; пр. 183 (1949-60)- 361 (вместе с заводами 602, 640), пр. 183ТК (1956-57)- 25, представительский пр. 183Ш (1960-е); пр. 206М (1970-76)- 24 (вместе с заводами 341, 363 и 602); сторожевые (малые охотники): II серии МО-2 (1934- 35)- 32, IV серии МО-4 (1936-41)- 228, МО-ДЗ (1942-43-)- 46; пр. ПП-19-0 (1943), ПП-19-ОК (1944-45)- всего 46; малый охотник пр. 199 (1954-55)- 52; тральщик, сторожевик КМ-2 и КМ-4 (-1941-45)- 207; БК-2 (1941)- 6; десантный К-ЗИС-5 (1941-45)- 128;115 катерный тральщик пр. Т351 (1949); ракетные: пр. 183Э переоборудованы из ТКА-14, -15 (1957)- 2, пр. 183Р (1959-65)- 26 и 30 переоборудовано по пр. 183РТР (по другим данным, всего 60www.aimazmfo); щ 2Q5 (1959_66)_ 68? пр 205У (1965-72)- 19 (по другим данным, всего 89wwwa]mazspbru); пр. 12411 «Молния-1» с ПКР «Термит» (1979-80)- 1, (1982)- 1, (1983)-1; пограничный пр. 205П (1967-89)- 111,

экспериментальный пр. 205ПЭ (1970), экспортный пр. 02059 для Кубы и Кампучии (1984-89)- 8; искатель мин пр. 257Д (1961-65)- 20 (вместе с заводами 602 и 789); рабочие: бортовой КРМ-10 (1950), пр. 337; пограничные сторожевые пр. 1400, пр. 1400М, представительский пр. 1400А (1970-е)- 4, экспортный пр. 1400МЭ (1970-91)- всего более 200 (вместе с заводами «Море» и Батумским); баркас моторный БМ-16 (1949)- 1; телеуправляемая мишень пр. 1392 (1966-80); самоходные десантные баржи: типа Т-4м «Танкист», типа А-3 «Артиллерист» (1950- е); рейдовый тральщик пр. 1258 «Корунд» (1967)- 1; МРК: пр. 1234 «Буря» (01.1967-69), (-1981), пр. 1234.1 «Овод» («Бурун», 1977-91)- всего 30; экспортный пр. 1234Э для Индии «Ураган» ("VijayDurg"), «Прибой» ("SihdhuDurg"), «Прилив» ("HosDurg"), для Алжира МРК-21 ("RasHamidou"), МРК-22 ("ReisAli"), MPK-23 ("SalahReis"), для Ливии MPK-9 ("EanMara"), MPK-15 ("EanZaquit"), MPK-24 ("EanA1 Gazala"), MPK-25 ("EanZara") (1976-84)- 10;3 пр. 1240 «Ураган» (1972-76)- 1; БРК пр. 12411 «Молния»; ПСКР: пр. 10410 «Светляк» (1989-92), (-05.1999)- 1, (-05.2000)- 1, «Алмаз» (-06.2001), «Ямалец» (2004), зак. № 310 (2000-е)- всего 10; пр. 10412 «Светляк» для Вьетнама (-08.2002)-1, (-09.2002)- 1; пр. 22460 (зак. № 501, 09.2007-); ПКА пр. 12200 «Соболь» (01.2003-2006)- 1, для Туркменистана (-09.2008)- 2; СВП: десантно-штурмовые пр. 1205 «Скат» (1969- 76)- 27 (вместе с заводами 340 и 831); пр. 1206 «Кальмар» (1972-85)- 2 (площадка № 2); МДК пр. 1232 «Джейран» (1970-85)- 20 (из них 19 - на площадке № 2), пр. 12322 «Зубр» (1983-91; 1998)- 6 (площадка № 2), пр. 12322Э для Греции «Кефаллиния» (05-10.2000), «Закинтос» (зак. № 107, -05.2001), «Керкир» (01.2003-06.2004)- 1; лоцманское судно-амфибия пр. 14661 «Рысь» (-12.1998)- 1; пассажирское пр. 15063 «Ирбис» (10.2003-2004); малый артиллерийский корабль пр. 21630 «Буян» «Астрахань» (01.2004-03.2006), «Каспийск» (02.2005-), «Махачкала (03.2006-); правительственные яхты: пр. 360 (1960-63)- 4, пр. 1360 «Кавказ», «Крым» (1978-79г.)- 2; катера: прогулочный пр. 370У (1950-е), пассажирский на ПК пр. 1233 «Тайфун» (1969), типа SeaHorse (1998)- 1, многоцелевой рабочий пр. «Алмаз-11900» (-06.1999)- 1; лоцманский пр. АР-1600 «Лоцман Сажин» (-10.1998), (-09.1999)- 1; судно экологического мониторинга пр. 16220 «Экопатруль-1 (1995), -2 (1990-е), -3» (1990-е); природоохранное судно пр. 23107Э «Россия» (1999); морской испытательный комплекс пр. Р2030 для НПП «Радар-ММС» (2005), таможенное судно пр. Р-2030Т ТС-596 (-2007); буксир-ледокол пр. 2805 «Невская застава» (2007-10.2009); яхты: пр. «Алмаз-53» (1990-е)- несколько шт., крейсерская пр. СТ-1400 (-08.1999)- 1;

кровати, журнальные и сервировочные столики (1980-е); рассадопосадочные машины (1990-е); опытные вагоны для скоростного поезда «Сокол-250» (1990-е); плавучий фонтанный комплекс для Санкт-Петербурга (2006);

переоборудование: торпедного катера ТД-200бис подводным крылом ЦАГИ (1950-е); модернизация президентской яхты пр. 1360 «Кавказ» (принадлежавшей ранее Л.И. Брежневу, 11.2001-05.2002); теплохода «Ласточка» в яхту «Лаймарита» (-06.2000) (11982).

Жизнь и внутренняя политика:

23 февраля 1931 г.

Обзор протестов, направленных в ЦИК СССР в связи с изменением судебного приговора, подготовленный секретариатом М. И. Калинина. 23 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

ГА РФ. Ф. P-3316. Оп. 23. Д. 1036. Л. 159-163

23 февраля 1931 г.

На имя т. Калинина поступило около сотни писем, главным образом, от рабочих и работниц, а также от красноармейцев, из колхозов, от комсомольцев, от учащихся и т. п. с протестами и упреками против постановления о помиловании осужденных специальным присутствием Верховного Суда главных обвиняемых по процессу Промпартии — к расстрелу. Число этих обращений следует умножить ввиду того, что часть писем поступила за коллективными подписями (от цехов, колхозов, учебных заведений и отдельных групп трудящихся).

Авторы писем в значительной части являются членами партии.

Общий тон писем усматривает в помиловании признак слабости перед врагом и перед внешним миром; во многих письмах содержатся упреки в игнорировании настроений и требований трудящихся масс Союза и зарубежных стран. Имеются также письма, в которых употреблены резкие формы негодования и выражены опасения насчет присутствия или влияния враждебных элементов на товарищей из руководящих правительственных кругов.

Несмотря на недоумение по случаю акта помилования и на протесты, содержащиеся в письмах и обращениях, все письма дышат бодростью и уверенностью, готовностью к дальнейшей борьбе за увеличение темпов строительства, предложениями о разных формах мобилизации сил, средств и т. д.

Вот выдержки из некоторых писем, обращений:

«...население в акте помилования усматривает мягкотелость, Центральный комитет поощряет целиком и полностью вредительство, наверное, в Центральном Комитете также есть вредители или близкие к ним правые оппортунисты...». Автор интересуется: «...когда выносили постановление о помиловании, участвовал или нет т. Сталин» (товарищ Малодушев, член партии с 1926 г. из деревни Климовской, председатель коопбюро).

«...На душе было легко, прочитав решение пролетарского суда по делу контр-революционной организации Промпартии, но через день, проглядывая газету, я наткнулся на другое, что вредители помилованы. Здесь сердце рвет на куски, слышится скрежет зубов...». Далее он, сопоставляя товарный кризис, жестокость хлебо[-] и других заготовок, суровое преследование за нарушение в этих областях — пишет: «...ваше помилование кучки сволочей напоминает басню Крылова “Волк на псарне”, вы брали во внимание их чистосердечное раскаяние и последние слова на процессе, когда они клялись работать на пользу советской власти, — это равно тому, что волк окружен стадом гончих и чувствуя свой конец, клянется драться с теми, кто будет нападать на стадо...» (Антонов, пограничник Волочинского погранотряда, от 15 декабря).

«...Я не согласен с постановлением ВЦИК насчет Промпартии, так как присутствием специального Верховного Суда был вынесен приговор по делу профессора Рамзина и других вполне правильно, так как этого требовал рабочий класс Советского Союза и даже рабочие Франции и других стран..., а вот вы, как лидеры рабочего класса СССР, не хотите исполнять волю своего класса... А вот когда ГПУ в Москве расстреляло вредителей мясной и рыбной промышленности, то мне это очень понравилось и мне казалось, что действительно мы идем к уничтожению классовых врагов. Я сам бывший красноармеец, участвовал в гражданской войне и хочу заверить советское правительство и партию, что по первому зову готов встать на защиту советских границ» (Поддубный М. И., рабочий Стекольного завода «Дагестанские огни» им. Рыкова — от 11 декабря).

«...Приходится остановливаться на одном, что хорошо живется грамотному образованному человеку, только им приходится вести борьбу за власть, только они и борятся, надеясь, что плохих последствий быть не может... Наш суд не мстил, а по заслугам наградил офицеров армии Пуанкаре-война; им не нужно было бы снимать этого наказания» (Дмитрочков Сергей, Себеж, прораб — 19 декабря, дер. Мидино).

Рабочий Тагильского завода Лапкин в письме от 17 декабря пишет: «Стоило ли нам останавливаться перед расстрелом Рамзина и его приспешников, когда этого требовал весь рабочий класс земного шара. Зачем Верховный суд записал, что все виновные приговорены к расстрелу, приговор окончательный и обжалованию не подлежит, однако эти изменники, эти продажные душонки были помилованы. Но рабочие и крестьяне и я вместе с ними заявляем, что эту банду вредителей надо было расстрелять. Я заверяю правительство о том, что как только буржуазный мир попытается напасть на границы Советского Союза, то есть вопреки нашего мирного социалистического строительства откроют войну — я по первому зову, как и все рабочие и крестьяне, встанем снова под винтовку для защиты завоеваний Октября».

Т. Рожков, слесарь инструментального завода в г. Коврове, ссылаясь на напряженное внимание, с которым он и другие рабочие следили за процессом, за докладами парторганизации о вредителях, говоря об энтузиазме масс, проявленном в ответ на действия вредителей, на увеличение подписки на займы, ударничество и т. п. пишет: «Все рабочие постановления были “отказать в паспорте на жизнь этим гадам”, но ЦИК СССР в этом случае воли масс не выполнил и тем, что их помиловал, это иностранный капитал будет думать, что мы испугались. Проводя по заводу подписку на дополнительный заем, рабочие прямо говорят, что все наши постановления идут на смарку и дать ответ на данный вопрос слишком трудно, ибо нет причин к их помилованию и кроме того, оставить их живыми и желая их использовать, необходим надзор, а это значит, нам быть прислугой у господ профессоров Рамзиных, Ларичевых и других, а они будут лишь только улыбаться, они наверное теперь смеются, ибо им на суде говорить что либо нужно, а жизнь им дороже. Ваше постановление разбирали на вечерней совпартшколе и многие также не согласились».

От имени собрания (107 чел.) рабочих, красноармейцев и студентов получено постановление, в котором пишется: «Зачитав постановление Президиума ЦИКа Союза об отмене приговора Верховного Суда по делу Промпартии... мы, рабочие механического завода, железнодорожники Новочеркасского узла, красноармейцы 30 Краснознаменного Саратовского полка, 5 Блиновской кавдивизии и 29 Сталинградского Камышевского полка, с участием студентов пролетарских ВУЗов г. Новочеркасска, с большим негодованием зачитываем ваше постановление об отмене расстрела от 8 декабря и высказываем наш протест. Мы требуем от вас отменить постановление (о помиловании), подтвердив приговор Верховного Суда, вынесенный по делу этих гадов. Если только это не сделаете, то просим на нас не обижаться, мы пойдем в подполье и будем таких гадов сами приговаривать. Все наши заслуги можете у нас отобрать. Как вы еще не амнистировали Колчака и царя, которые тоже раскаялись. Теряете революционное чутье. Позор. Мы требуем». (СКК, Новочеркасск. От имени 107 рабочих, красноармейцев и студентов: Би- кетов от рабочих, от красноармейцев — Влад<...>, от студентов — Павлов. — 10 декабря 1930 г.)

Телеграмма из Горноколыванскова «Мы коммунары коммуны “Красный воин” из далекого Алтая Горно-Колыванского района Сибири требуем срочного пересмотра постановления по делу обвинения контрреволюционной организации Промпартии и просим оставить приговор Верховного Суда СССР в силе — Коммуна Красный Воин».

«...Рабочие возмущаются и недоумевают, что это [-] трусость или гуманность или своего рода политика... На местах иногда применяют высшую меру наказания даже таким преступникам, которые вышли из среды рабочего класса, но просто сбились с пути, а здесь просто исход один — расстрелять — вот чего требовал рабочий класс Союза и других стран, а вы не подчинились голосу масс и самовольно делаете что хотите. Так как я еду со съезда, где массы всего Донбасса высказывали протест, то я считаю, что нам надо объясниться через газету» (Комов, член партии, рабочий Трубного завода в Харцыске).

«В самом деле, надо ли жалеть тех, кто сводил на нет рабочую инициативу, кто строил вредительские планы в промышленности, кто тащит последние соки от каждого рабочего, на благополучие французского и других капиталов. Разве можно дать другой приговор этим Рамзиным, разве дорого их раскаяние, да, оно нам было нужно, но оно не должно отменять расстрела...». Далее, считая постановление о помиловании слабостью и противоречащим требованию рабочих масс, автор пишет: «Разве ты не читал и не знал, что говорили миллионы таких, каким был раньше ты, у вас всегда есть оговорка, что мол, это связано с политическими и прочими моментами. Так знайте, что мы перед такими делами не трусим, мы хоть сейчас готовы взять винтовку в руки, чтобы пойти за Октябрь. Передайте эти уверения и Сталину от меня беспартийного рабочего, но с вашим постановлением я не согласен, не согласны и многие, даже все, никто с этим не мирится» (Павел Бондарев, рабочий, Ленинград — 9 декабря).

Эти отрывки писем являются типичными для остальных индивидуальных и коллективных обращений.

Даты обращений и писем приблизительно все совпадают и относятся к первым неделе — другой после опубликования приговора суда и постановления о помиловании. В дальнейшем приток писем сразу оборвался; это обстоятельство в известной степени позволяет предполагать, что в большинстве случаев протесты и недоумения возникли вследствие того, что партийные организации на местах не успели еще провести широкую политическую кампанию по разъяснению основных мотивов, коими руководствовалось правительство при рассмотрении ходатайства осужденных о помиловании.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в подавляющем большинстве письма и обращения исходят из отдаленных районов, нет протестов и недоуменных вопросов со стороны отдельных лиц и организаций из крупных центров промышленности, а также от крупных колхозов.

Что же касается невыдержанного по своему содержанию письма из Новочеркасска от имени 107 рабочих, красноармейцев и студентов, то оно оставляет впечатление мистификации и может быть следовало бы в партийном порядке обследовать хотя бы и с запозданием обстоятельство, помешавшее местным партийным органам дать нужное разъяснение на этом собрании, если оно действительно имело место.

23/II- 1931 г.

<Тарашкин>

ГА РФ. Ф. P-3316. Оп. 23. Д. 1036. Л. 159-163. Машинописный подлинник, подпись составителя обзора — автограф. На. Л. 163 вверху слева резолюция (от руки): «В дело вместе с письмами сдать в архив. 4/IV»; справа прямоугольный штамп делопроизводства ЦИК СССР с рукописной пометой «ПР-343.75/3-30 год» (19049).

23 февраля 1931. Газета "Вечерняя Москва" сообщала: "ВСФК вводится особый значок "Готов к труду и обороне", которым будут награждаться физкультурники за всестороннее физкультурное развитие" (18724).

За рубежом:

23 февраля в 1931 году экипаж самолета «Bernard» «80GR» стартовал в попытке установить новый мировой рекорд дальности полета по замкнутому маршруту. Самолет имел регистрационный бортовой код «F-AKEX» и был заправлен 6300 литрами топлива. Вначале полет проходил без особых осложнений. Спустя некоторое время, вдруг выяснилось, что расход топлива в полете гораздо выше предусмотренного в расчетах. 25 февраля пришлось совершить вынужденную посадку. Самолет продержался в воздухе 50 часов и 2 минуты. При этом он пролетел расстояние, равное 8168 километров. Не хватило всего каких-то двадцати километров, чтобы повторить рекорд итальянцев. В последствии выяснилось, что виной всему был плохо отрегулированный винт самолета (15049).

За рубежом:

24 февраля в 1931 году впервые взлетел прототип английской транспортной летающей лодки «Short» «S.17» «Kent» названный "Scipio" («G-ABFA»). Успешная эксплуатация «Short» «S.8» «Calcutta» повлияла на решение «Imperial Airways» вновь воспользоваться услугами фирмы братьев Шорт. В конце 1920-х было заказно три новых летающих лодки для замены "Калькутты" на средиземноморском участке имперских авиалиний. Проект «Short» «S.17» «Kent» стал развитием предыдущей модели. У нового самолёта были увеличены размеры фюзеляжа и размах крыльев, установлены четыре более мощных двигателя «Bristol» «Jupiter XFBM». Пилотская кабина стала закрытой, повысился комфорт пассажирского салона. Были проведены мероприятия по защите от коррозии, вызываемой морской водой. Испытания прототипа происходили настолько гладко, что уже 5 мая 1931 самолёт вышел на линию. 15 мая к нему присоединился второй экземпляр («G-ABFB» "Sylvanus"), а 26 мая третий (G-AFBC "Satyrus"). Машины использовались на трассе Бриндизи - Афины - Александрия. По пути из Афин в Александрию выполнялась техническая посадка на Крите для дозаправки. С 16 апреля 1932 полёты также выполнялись по маршруту Бриндизи - Лимассол - Хайфа - Александрия. В том же 1932 году все три построенных «Short» «S.17» ("Scipio", "Sylvanus", "Satyrus" ) полностью заменили Short S.8 Calcutta на средиземноморской линии. 9 ноября 1935 "Sylvanus" сгорел в Бриндизи в результате террористического акта. 22 августа 1936 в сложных метеоусловиях "Scipio" потерпел аварию при посадке в порту Мирабелла на Крите. "Satyrus" же обслуживал линии авиакомпании вплоть до списания в июне 1938 (15050).

24 февраля 1931 - Впервые взлетел прототип английской транспортной летающей лодки Short S.17 Kent, названный "Scipio" (G-ABFA). Успешная эксплуатация Short S.8 Calcutta повлияла на решение Imperial Airways вновь воспользоваться услугами фирмы братьев Шорт. В конце 1920-х было заказно три новых летающих лодки для замены "Калькутты" на средиземноморском участке имперских авиалиний. Проект Short S.17 Kent стал развитием предыдущей модели. У нового самолёта были увеличены размеры фюзеляжа и размах крыльев, установлены четыре более мощных двигателя Bristol Jupiter XFBM. Пилотская кабина стала закрытой, повысился комфорт пассажирского салона. Были проведены мероприятия по защите от коррозии, вызываемой морской водой. Испытания прототипа происходили настолько гладко, что уже 5 мая 1931 самолёт вышел на линию. 15 мая к нему присоединился второй экземпляр (G-ABFB "Sylvanus"), а 26 мая третий (G-AFBC "Satyrus"). Машины использовались на трассе Бриндизи - Афины - Александрия. По пути из Афин в Александрию выполнялась техническая посадка на Крите для дозаправки. С 16 апреля 1932 полёты также выполнялись по маршруту Бриндизи - Лимассол - Хайфа - Александрия. В том же 1932 году все три построенных Short S.17 ("Scipio", "Sylvanus", "Satyrus" ) полностью заменили Short S.8 Calcutta на средиземноморской линии (22588).

Авиапромышленность:

С 25 февраля по 20 марта 1931 проходили гос. испытания МДР-2 АНТ-8 (1017,212).

25 февраля 1931 года гл. инженер по сухопутным самолетам Горощенко писал письмо N 122с в 3-й отдел УСС.

При сем препровождается отчет по войсковым испытаниям самолета И5 в 73 АО 5-й Авиабригады в г. Киеве и заключение 2 отдела НИИ по войсковым испытаниям.

Основной целью тактических эксплуатационных испытаний самолетов И5 являлось выявление технико-эксплуатационных и конструктивных особенностей и недостатков, а также выявление тактических свойств самолета.

Испытание начато 28 ноября 1930 г.

Испытание окончено 24 января 1931 г.

Летных дней - 25

Из пяти самолетов И5, полученных отрядом программу войсковых испытаний выполняли на 3-х самолетах, а два оставались в резерве.

Заключение 2 отдела НИИ

1. НИИ считает, что самолет И5-ЮVI, выполнив полностью программу войсковых испытаний (за исключением стрельб), выдержал последние вполне удовлетворительно и получил благоприятную оценку, как с точки зрения эксплуатационной, так и с тактической, за исключением вопросов, связанных со стрельбами, так как последние не производились (3290,14-40).

25 февраля 1931 на совещании в ИАМ с участием представителя НИИ ГВФ, ЦАГИ был обсужден "План, порядок и сроки работ по РД и смету по производству опытных работ по РД", разработанный Цандером (388,57).

Другие оборонные отрасли:

25 февраля 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 27. 9. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 10 декабря 1930 г., пр. № 20, п. 4/10). 27. О кадрах командного состава НКВоенмора (Гамарник). — ОП. Решения ПБ от 20 февраля 1931 г. 13/29. О заказах военведа в Италию (ПБ от 30 января 1931 г. пр. 25, п. 8/13). 32/48. О Луганском паровозостроительном заводе (Сталин). 35/51 а) о танкостроении (ПБ от 10 января 1931 г., пр. № 23, п. 14/19) (Уборевич, Мартинович, Тухачевский, Халепский, Михайлов-Иванов). — ОП; б) о танках (Ворошилов, Орджоникидзе). — ОП. Опросом членов ПБ от 21 февраля 1931 г. 61/61. О кадрах командного состава РККА. — ОП. (Политбюро... Т. 2. С. 130, 131, 132, 133). Приложение к п. 35/51. О танковой программе (принято ПБ ЦК ВКП(б) 20 февраля 1931 г.). (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9. Л. 151?156.) (12416).

25 февраля 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) одобрило проект постановления СНК о строительстве и реконструкции металлургических заводов в 1931 г., а также решение Комиссии исполнения при СНК о выполнении директив ЦК ВКП (б) и СТО по производству сельскохозяйственных машин в 1931 г (12265).

СНК принял постановление «О черной металлургии» (12265).

Комиссия исполнения при СНК приняла постановление «О выполнении Директив ЦК ВКП (б) и СТО по производству сельскохозяйственных машин в 1931 г., особенно в части обеспечения весенней посевной кампании» (12265).

25 февраля 1931 О черной металлургии. (Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 25.II.31 г.) Приложение № 1 к п. 7, пр. ПБ № 27.

Архив:

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 814. Л. 23-25.

Приложение № 1 к п. 7, пр. ПБ № 27.

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 25.II.31 г.)

I. Выполнение пятилетнего плана по основным решающим отраслям промышленности (уголь, нефть, машиностроение, электротехника) уже в 1931 году предъявляют к черной металлургии требования, превышающие намеченные темпы ее развития.

Дальнейшее развитие всех отраслей народного хозяйства требует безусловного немедленного ускорения темпа роста металлургии.

II. Наряду с ускорением строительства новых заводов черной металлургии (Магнитная, Кузнецк, Днепросталь, Нижний Тагил), особо важное значение для немедленного увеличения производства металлов в кратчайший срок приобретает форсированная реконструкция заводов Юга и окончание реконструкции Уральских заводов в 1932 году.

III. Отмечая, что несмотря на решение ЦК ВКП(б) от 15.V.30 г. реконструкция действующих металлургических заводов Урала осуществляется слишком медленно, ЦК подтверждает, что действующие древесно-угольные металлургические заводы Урала уже в 1932 г. должны явиться главной базой снабжения качественным и высококачественным металлом.

IV. ЦК предлагает ВСНХ:

1) Приступить в 1931 г. к строительству на заводах Украины, сверх включенных в план 1931 г., пяти новых доменных печей общей производительностью в 1,400.000-1.500.000 тонн чугуна в год и соответствующему расширению мартеновских и прокатных цехов.

2) Обеспечить такой темп реконструкции древесно-угольных заводов Урала (Златоустовского, Надеждинского, Чусовского, Белорецкого, Аша-Балашовского и Верхне-Исетского), чтобы на этих заводах было произведено в 1933 году не менее 700 тыс. тонн качественного и высококачественного прокатного металла.

3) В соответствии с постановлением ЦК от 15.V.30 г. включить в план работ на 1931 год строительство мартеновского цеха на Н.-Салдинском заводе.

4) Закончить проектирование рудников и обогатительных фабрик на горе Высокой, Благодати и Бакалу не позже 1.VI.31 г.

5) Осуществить в течение 1931 года механизацию действующих рудников Урала в объеме, обеспечивающем добычу в 1931 году 3,1 млн. тонн руды, и подготовку к росту добычи в 1932 году.

6) Закончить детальные разведки по Высокой и Бакалу в 1931 году; в течение 1931 года форсировать разведки в районе Надеждинского завода в объеме, достаточном для определения перспектив этого завода, а также форсировать разведки в районе Зигазино-Комаровских месторождений. При развертывании разведочных работ использовать опыт организации разведочного дела по горе Магнитной.

7) В двухмесячный срок представить план развития крупной промышленности в Башкирии, особенно в районе Зигазино-Комаровского рудного месторождения.

V. Недостаток литейного чугуна требует в дополнение к развернутому новому строительству приступить немедленно к постройке заводов литейного чугуна средних размеров на достаточно разведанных и изученных рудных месторождениях с тем, чтобы они вступили к концу 1932 года в эксплуатацию на полную свою производительность.

ЦК ВКП(б) предлагает ВСНХ начать в 1931 году и закончить в 1932 году строительство следующих заводов литейного чугуне общей производительностью в 1.050.000 тонн чугуна в год: Синарского на Урале, на Каменско-Синарском горнорудном месторождении, Липецкого — на рудах Липецкого района; Тульского — на рудах Тульского района с производительностью каждого в 350 тыс. тонн.

ЦК отмечает громадные задачи, которые возлагает строительство этих трех заводов на местные советские, хозяйственные, партийные и профсоюзные организации.

VI. Наряду со строительством заводов литейного чугуна, ЦК поручает ВСНХ в двухмесячный срок проработать вопрос о строительстве передельных заводов средних размеров для производства как ходового проката, так и специальных профилей для машиностроения.

VII. Для осуществления указанных выше работ ЦК поручает СТО:

1. Увеличить ассигнование на черную металлургию в 31 г. на 350 млн. руб., в частности: дополнительно к ассигнованиям, предусмотренным планом на 31 год, на ускорение строительства Магнитостроя — 80 млн. руб., Кузнецкстроя — 15 млн. руб., на начале постройки пяти новых доменных печей и на ускорение работ по реконструкции заводов на Украине — 90 млн. руб., на Нижнетагильский завод — 12 млн. руб., на ускорение реконструкции действующих заводов Урала — 30 млн. руб. и 123 млн. руб. на строительство заводов литейного чугуна (Синар, Тула, Липецк), форсирование строительства Днепростали и усиление разведок. Из 350 млн. руб. 20 млн. руб. зарезервировать для строительства металлургического завода в районе Зигазино-Комаровских месторождений.

2. Дополнительные ассигнования покрыть за счет резерва ВСНХ — 120 млн. руб. и за счет резерва СНК — 230 млн. рублей.

3. Пересмотреть материальные фонды всех ведомств на 31 год с тем, чтобы обеспечить намеченные дополнительные работы по черной металлургии.

4. В соответствии с увеличенными лимитами капитальных затрат — установить по докладу ВСНХ в месячный срок размер дополнительного импортного контингента на 1931 год.

5.Указанные работы по черной металлургии вести в порядке ударных строительств.

VIII. Поручить ОГПУ оказать максимальную помощь ВСНХ как в организации разведок, так и по эксплуатации рудников в районе Вишеры.

IX. Поручить НКПС в двухмесячный срок представить в ЦК доклад о постройке железной дороги Магнитогорск — Белорецк — Уфа.

X. Поручить ВСНХ пересмотреть план развития коксохимической промышленности и обеспечить выжиг кокса в соответствии с производственной программой черной металлургии.

XI. ЦК обязывает хозяйственные, партийные и профсоюзные организации в кратчайший срок добиться решающего перелома в строительстве и в производстве заводов черной металлургии и безусловно обеспечить выполнение плана 1931 года (17113).

25 февраля 1931 введен в строй завод киноаппаратуры Ленкинап (3960, 78).

Внешняя политика:

25 февраля 1931 г.

Письмо В. Н. Баркова Ж. Л. Аренсу о публикациях, посвященных процессу «Промпартии», во французской прессе и их стоимости. 25 февраля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

25 февраля 1931 г.

Секретно

Зав. Отделом Печати НКИД

Тов. Ж. Л. АРЕНСУ

Москва

Уважаемый Товарищ,

1.  Договор с Валуа еще не подписан, ибо он еще не ответил из Африки на телеграфный запрос об изменениях в тексте договора. Перевод близится к концу.

2.  Мы уже писали о состоянии фонда, выделенного для «процесса». Если вы считаете необходимым произвести расходы на «Кайе блэ», надо сделать дополнительные ассигнования (один экземпляр стоит 1 фр. 50 сантимов). Кроме того, на той неделе выходит книга о процессе, издаваемая Дюшен. Экземпляр стоит 4 франка. М-м Дюшен спрашивала у меня, сколько экземпляров мы возьмем. Ответа ей не дал. Может быть на эту книжку даст деньги БОКС? Переговорите с ними.

3.  Так и не удалось получить исчерпывающих сведений об американском журналисте Р. Ферлине. Известно, что агентство, которое его посылает — очень крупное агентство. На Мерлэ он произвел благоприятное впечатление. Во всяком случае, у нас нет никаких оснований возражать против его поездки в СССР.

4.  Обратилась с просьбой Клод Шовьер помочь ей привлечь к участию в сборнике, посвященном французской писательнице Колетт, какого-нибудь советского критика. Я думаю, следует привлечь Петра Семеновича Когана. Материалы ей нужны к 10-му марта. Работа срочная. Муссинак очень просил ей помочь. Сделайте все возможное. Проспект работы прилагаем.

С товарищеским приветом

В. Барков

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 26. Машинописный подлинник на бланке Полпредства СССР во Франции, подпись Баркова — автограф. Вверху справа в графе бланка дата «25 февраля 1931 г.» (число и месяц машинописью) и номер «№ 89/с» (от руки). Вверху слева написаны карандашом входящий номер и дата получения документа «3/III-31 г.». Внизу слева делопроизводственная помета машинописью (столбцом) «2 экз. 1 — т. Аренсу, 1 -в дело» (18833).

Авиапромышленность:

26 февраля 1931 г. на 1-м серийном самолете N 4273 завода N 1 закончились испытания стрелкового вооружения на серийном самолете И-5, которые проводились с 1 февраля 1931 г. (3208).

26 февраля 1931 на НИАП была испытана АПК-5 для И-12 для определения баллистических данных. Начальная скорость - 397 м/сек (3996, 96).

Жизнь и внутренняя политика:

С 26 февраля по 5 марта 1931 в Москве шел 15-й Всероссийский съезд Советов, который подвел итоги первых двух лет пятилетки и признал необходимым обязательное начальное обучение и ликвидацию неграмотности (1348,148).

За рубежом:

В период с 26 февраля по 1 марта 1931 г. самолет Блерио- 110, пилотируемый летчиками Боссутро и Росси, продержался в воздухе 75 часов 23 минуты, пролетев 8805 км. В период 5-7 августа 1933 г. французские пилоты Росси и Кодос осуществили на Блерио-110 рекордный перелет из Нью-Йорка в сирийский город Райак (французская территория в Сирии) протяженностью 9104 км за 56 часов. В 1930 г. первым выпустили цельнодеревянный высокоплан Блерио- 110. Его крыло с размахом 26,5 метров поддерживалось расчалками, в плане имело почти эллиптическую форму, в его сечении использовался выпукло-вогнутый профиль, который помимо прочего снижал неприятные явления изменения центровки по мере выработки горючего из фюзеляжных баков. Фюзеляж Блерио-110 деревянный, типа "монокок", почти треугольного сечения, что позволяло наиболее эффективно крепить поддерживающие крыльевые расчалки. Кабина пилотов не имела выступа из фюзеляжа, поэтому для получения необходимого обзора на взлете и посадке высокоплан Блерио оборудовали специальным перископом. Двигатель "Испано-Сюза" 12 МЬг мощностью 500 л. е., был снабжен лобовым радиатором. Горючее общей емкостью 7855 литров размещалось в 8 крыльевых топливных баках и в 4 фюзеляжных. Шасси неубираемое, на пирамидальных стойках, снабжено резиновой амортизацией. Несмотря на очевидную архаичность конструкции, именно Блерио- 110 смог добиться наиболее впечатляющих успехов (11941).

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ САМОЛЕТОВ ДЛЯ ДАЛЬНИХ ПЕРЕЛЕТОВ

| Самолет | Двигатель(л.с.) | Размах (м) | Площадь крыла (мг) | Удлинение | Вес пустого (кг) | Полетный вес (кг) | Запас горючего (кг) | Нагрузка на крыло (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фэйри LR | Нэпир XI (530) | 25,0 | 82,0 | 7,6 | 3000 | 7800 | 4500 | 95,0 |
| Савойя S-64 | Фиат А-22Т (620) | 21,5 | 60,0 | 7,75 | 2670 | 7200 | 4550 | 120,0 |
| Блерио-110 | Испано 12МЬг (500) | 26,5 | 81,0 | 8,65 | 2700 | 8500 | 5500 | 104,5 |
| Девуатин D.33 | Испано 12Nb (650) | 28,0 | 78,0 | 10,0 | 3100 | 9200 | 5600 | 117,5 |
| Бернар-80 | Испано 12Nb (650) | 24,5 | 70,0 | 8,6 | 3100 | 8625 | 5000 | 123,0 |

Приведенные в таблице данные полетного веса и запаса горючего на самом деле имели разные значения. Так, при установлении мирового рекорда в 1933 г. полетный вес Блерио-110 указывался 9 тонн, а запас горючего составлял 6500 литров (11941).

26 февраля 1931 Imperial Airways начинает регулярные рейсы между Англией и Африкой с использованием Armstrong Whitworth Argosys (20804).

Другие оборонные отрасли:

27 февраля 1931

Протокол № 27 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25 февраля 1931 г.

Заседание Политбюро ЦК ВКП(б) от 25-го февраля 1931 года.

п. 35/51: а) О танкостроении

(ПБ от 10.I.31 г., пр. № 23, п. 14/19).

(Уборевич, Мартинович, Тухачевский, Халепский, Михайлов-Иванов).

п. 35/51: б) О танках

(Ворошилов, Орджоникидзе).

Решение — особая папка.

Принять предложения комиссии т. Уборевича, за исключением пункта о технической помощи (см. приложение № 4-ОП).

Приложение № 4-ОП

к п. 35/51 (о. п.) пр. ПБ № 27.

О танковой программе

(Принято Политбюро ЦК ВКП(б) 20.II.1931 года).

В развитие решения Политбюро от 30 ноября 1930 г. о программе танкостроения в военное время к весне 1932 г., согласно которой должно быть подано для нужд вооруженного фронта:

танкеток ............ —  4.000

малых танков ........ — 13.000

средних танков ...... —  2.000

Политбюро постановляет:

1. Танкетка

A. Утвердить тип Т-27 с мотором Форда АА со следующими данными:

скорость — 36-40 км/ч,

вес — 2 т,

броня — 10-5 мм,

вооружение — 1 пулемет,

мотор с водяным охлаждением — 40-45 л. с.

Б. Базой производства утвердить автозавод № 2 для 4 тыс. танкеток в военное время. Освоение производства в 1931 г. провести путем выполнения заказа в 400 танкеток.

B. Учитывая, что тип танкетки Т-27 имеет в основе использование автомобиля “Форд” плюс броня и гусеница с катками, поручить ВСНХ проработать вопрос о создании второй базы для танкетки при Нижегородском автозаводе, с учетом использования для танкеток 20-25% производственной мощности завода.

ВСНХ и НКВМ через два месяца доложить, на какое количество танкеток Нижегородский автозавод может быть подготовлен к весне 1932 г.

2. Малый танк

А. утвердить тип Т-26 (“Виккерс”) со следующими данными:

скорость по дороге — 35 км/ч,

скорость по местности — 20-25 км/ч,

вес — 7,5 т,

броня — 13-8 мм,

вооружение — 1 пушка калибра 37 мм и 1 пулемет или 2 пулемета,

мотор Армстронг Сидлей воздушного охлаждения — 84-93 л. с.

Б. Для освоения производства в 1931 г. изготовить на заводе “Большевик” 300 танков этого типа.

Вести усиленную подготовку к организации производства на заводах “Большевик” и Сталинградском тракторном собственными инженерно-техническими силами.

В. Базы производства на военное время — завод “Большевик” с подачей 1.500 танков в год и Сталинградский тракторный завод с подачей 12.000 танков вместе с запасными частями. Производственная база по Сталинградскому тракторному заводу должна быть подготовлена к 1 апреля 1932 г. Опытный цех на том же заводе должен быть готов к весне 1932 г. с производственной программой 100 танков в одну смену в год. Для освоения производства первая партия танков на опытном цехе должна быть изготовлена к весне 1932 г.

3. Средний танк

A. Признать основным типом мощный средний танк ТГ со следующими данными (ориентировочно):

скорость максимальная — 40 км/ч,

скорость средняя — 25 км/ч,

вес — около 20 т,

броня — 30/20/15 мм,

вооружение: 1 — 76-мм пушка, 1 — 37-мм пушка, 4-5 пулеметов,

мотор воздушного охлаждения — 240 л. с.

Б. Предложить ОГПУ и НКВМ форсировать работу по изготовлению и испытанию танка ТГ, считая эту работу важнейшей задачей в области изготовления опытных образцов танков на 1931 г.

B. Для освоения производства изготовить в 1931 г. первую серию в количестве 50-75 танков.

Г. В связи с боевым значением танка Т-Г ВСНХ подготовить производственные возможности к весне 1932 г. на 2.000 танков этого типа.

Д. Производственной базой утвердить Харьковский паровозостроительный завод с кооперированием по корпусу, мотору и стальному фасонному литью со Сталинградским и моторным заводами.

Предложить ВСНХ проработать в двухмесячный срок вопрос о создании для танка Т-Г, кроме Харькова, вторую базу на Урале.

Е. Танк Т-24 после изготовления пущенной в задел партии (80 шт.) с производства снять и вести усиленную подготовку по установке на ХПЗ производства танка Т-Г.

4. В связи с организацией на Урале второй базы по производству танка Т-Г прекратить производство малого танка на ММЗ после использования задела.

5. Учитывая удовлетворительные результаты по ассимиляции танкетки Т-27 с Фордом АА и предварительные итоги использования под бронирование и вооружение тракторов “Коммунар” и “Катерпиллер” и создание таким образом типа танка сопровождения пехоты, считать необходимым на автотракторной базе создать в военное время второй эшелон танков сопровождения пехоты, для чего НКВМ и ВСНХ форсировать изготовление и испытание соответствующих образцов и в шестимесячный срок доложить о типах, количестве и месте производства их на 1932 и 1933 гг.

6. По моторам. Производственную программу танкостроения обеспечить моторами:

а) для танкетки Т-27 — мотор Форд АА Нижегородского автомобильного завода;

б) для малого танка Т-26 — мотор Армстронг Сидлей производства заводов “Большевик” и Сталинградского тракторного в количестве, соответствующем программе танкостроения на каждом заводе;

в) для среднего танка предложить НКВМ максимально ускорить испытания и дать окончательный тип через 1-2 месяца. Ввиду отсутствия производственной базы для мощных моторов среднего танка и необходимости создания моторной базы для хозяйства страны предложить ВСНХ форсировать постройку моторного завода с тем, чтобы его первая очередь обеспечила к весне 1932 г. подачу моторов в количестве, соответствующем программе по средним танкам. Проектировку завода начать ориентировочно под моторы типа М-6 и Гротэ;

г) предложить ВСНХ, НКВМ и ОГПУ в течение 1931 г. создать образцы мощных дизельных моторов в 240-300 л. с.

7. По броне:

а) отметить, что потребность брони по утвержденной ПБ программе танкостроения выражается в 50 тыс. т обработанной брони, наличная же база — заводы Ижорский и «Большевик» — обеспечивает подачу к весне 1932 г. 6 тыс. т;

б) предложить ВСНХ организовать в течение 1931 г. в Сталинграде новую броневую базу на подачу с весны 1932 г. 45 тыс. т обработанной брони;

в) учитывая необходимость увеличения программы по мощному среднему танку и танкеткам, а также формирования на автотракторной базе 2-го эшелона танков сопровождения пехоты, предложить ВСНХ внести в двухмесячный срок конкретные предложения по увеличению программы подачи брони;

г) отметить, что нынешние качества брони внутреннего производства в сравнении с броней Виккерса неудовлетворительны, несмотря на то, что количество цветных металлов (никель) и ферросплавов в нашей броне в 2 раза больше, чем в броне Виккерса.

Предложить НКВМ и ВСНХ в двухмесячный срок закончить ведущиеся опыты по поднятию качества брони минимум до уровня брони Виккерса и снижению импортных ферросплавов в броне.

8. О мелком стальном фасонном литье. Отметить, что для выполнения утвержденной программы танкостроения требуется 55 тыс. т мелкого стального фасонного литья при наличии базы на заводе «Большевик» около 4 тыс. т.

Предложить ВСНХ СССР построить в течение 1931 г. базу для недостающего количества литья при Сталинградском тракторном заводе.

(18108).

Авиапромышленность:

28 февраля 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 11. 1. О пулеметном вооружении ВВС и опытном строительстве этого вооружения. (Симонов). 2. О ходе работ по взрывчатым веществам (Козиницкий). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 119-121) (12342).

Другие оборонные отрасли:

28 февраля 1931 г., после устранений выявленных дефектов стоялось испытание танка №2 на «слаженность работы двигателя» в течение длительного пробега по шоссе и проселочной дороге (глубина снега – до 50 см.) Пробег протяженностью 104 км, занявший чуть больше 6 ч, проходил в условиях сильного ветра, короткие остановки совершались для осмотра машины и отдыха испытателей. Шпоры не надевались. По шоссе танк прошел 80 км., показав среднюю скорость 18,9 км/ч, а по проселочной дороге - 24 км со средней скоростью 17,8 км/ч.

Работа элементов трансмиссии и двигателя не вызвала нареканий. Управляемость и маневренность танка на всех скоростях испытатели признали хорошими. Однако недостаточное сцепление гусениц при движении танка по обледенелым участкам дороги приводило к заносам, поэтому приходилось снижать скорость (15745).

28 февраля 1931 года Совнарком все-таки постановил: наряду с Липецким и Тульским строить и Синарский комбинат... Замышлялось, что новый гигант объединит все металлургические переделы: на входе - железорудное сырье, на выходе - трубы, литье, прокат. Возведением Каменско-Синарского металлурги ческого комбината должна была непосредственно заняться организация Синарстрой, структурно входившая в трест "Востокосталь", под крылом которого сосредоточились все стройки металлургической, железорудной и марганцевой промышленности на востоке СССР. В апреле 1931 года образован штаб стройки, пуск же завода правление треста запланировало в 1933-м (11515).

28 февраля 1931 г. была спущена на воду Головная лодка "Ленинец" и вступила в строй 22 октября 1933 г. Параллельно с ней строилась и вся серия. На создание пяти лодок было затрачено около 50 мес., только готовность "Карбонария" задержалась до мая 1935 г. (3898).

28 февраля 1931 г. Головная лодка «Ленинец» была спущена на воду и вступила в строй 22 октября 1933 г. Параллельно с ней строилась и вся серия. На создание пяти лодок было затрачено около 50 месяцев. Впервые в отечественном кораблестроении лодки типа «Ленинец» получили стальные торпедные аппараты вместо прежних бронзовых. Однако создать предусмотренную заданием систему беспузырной торпедной стрельбы для них не удалось. К недостаткам лодок II серии относились длительное погружение, большая шумность механизмов, скорость погрузки торпед. Наибольшие нарекания моряков вызывали низкие качества элементов аккумуляторных батарей и плохая система вентиляции ям. Опыт этих аварий был учтен и система вентиляции и устройство аккумуляторных ям лодок типа «Ленинец» были усовершенствованы. Усовершенствованный проект «Ленинца» был реализован при постройке шести больших подводных лодок для Дальнего Востока. Эти лодки первоначально были отнесены к II-бис, а затем к XI серии. «Ворошиловец», «Дзержинец» и «Кировец», заложенные в апреле-июне 1934 г., строились ударными темпами на Балтийском заводе, а собирались и сдавались на Дальзаводе во Владивостоке. Они вступили в строй в конце 1936 г. «Менжинец» строился на заводе им. А. Марти в Николаеве и был закончен на Дальзаводе в декабре 1937 г. Заложенные с ним одновременно (июнь 1934 г.) николаевскими корабелами Л-11 и Л-12 были собраны на еще строящейся Амурской верфи в Комсомольске-на-Амуре и вступили в строй в конце 1938 г. (15280).

Внешняя политика:

28 сентября 1931 г. в советском меморандуме от по итогам осеннего раунда экономических переговоров было выставлено требование об обеспечении условий роста советского экспорта до уровня в 750 млн. Марок (ДВП СССР, т. XIV, с. 821-822.). Протоколом от 22 декабря 1931 г. Хинчук и германский министр экономики X. Вармбольд зафиксировали договоренность о взаимном увеличении экспорта товаров. Подобная напористость диктовалась тем, что задолженность СССР Германии приблизилась к 1 млрд. марок и расплачиваться приходилось золотом и валютой (11784).

За рубежом:

28 февраля 1931 в Великобритании О.Мосли, который 20 января вышел из Лейбористской партии, объявил о создании Новой партии - фашистской (3907,167).

Авиапромышленность:

В феврале 1931 третий экз. И-5 истребитель потерпел аварию (разрушился нагнетатель мотора) и был отправлен на ремонт. Как и следовало ожидать, ВТ-11 с высотным "Юпитером" VII (снабжённым нагнетателем) проигрывал в скорости у земли, но обгонял соперников на высотах более 3000 м. "Подарок" имел большой потолок - 8200 м, выигрывал по скорости выполнения виража, но уступал двум другим машинам по дальности полёта (2М-15 оказался "прожорлив"). Самым перспективным сочли второй экземпляр, который имел неплохие характеристики и у земли, и на средних высотах. По скорости он существенно опережал состоящий на вооружении ВВС РККА цельнометаллический истребитель И-4 во всех диапазонах высот, а по сравнению с более тяжёлым И-3 выигрывал в манёвренности. НИИ ВВС дало в отношении BT-12 заключение: "После устранения недостатков может быть принят на вооружение" (11997).

В феврале 1931 И.В.Четвериков, работая в ЦКБ (то есть в старом), получил задание на МДР-3 с М-17 и должен был к декабрю 1931 завершить строительство 63,85).

То есть ЦКБ - не такая уж и глупость, хотя работа была начата не в ЦАГИ, ЦАГИ ее по-видимому погубил.

Туда в ЦКБ, где Д.П.Григорович и Н.Н.Поликарпов сидели на тюремном положении в ангаре 7 в 1931 пришел А.С.Я. Сначала назначили в бригаду С.А.Кочеригина, который как и А.Н.Рафаэлянц - были вольными. А.С.Я. - отказался (испугался стать узким специалистом) и пошел на производство якобы инженером (74,60).

ЦКБ было в ведении техотдела ГПУ под руководством Горьянова. Пауфлер был директором завода 39 им. Менжинского (74,60). А.С.Я. как-то все время получал деньги Осоавиахима - вряд ли случайно.

В ходе весенней реорганизации ЦКБ Н.Н.П. был назначен начальником бригады 3 и приступил к разработке истребителя И-11 (228,82).

В феврале 1931 специальная комиссия ВВС РККА приступила к гос. испытаниям АНТ-8 МДР-2 А.Н.Т. в Севастополе и испытания шли до 20 марта (4269,18).

В феврале 1931 г. заводские специалисты завода № 31, выехавшие для знакомства с самолетом и технологией выехала во главе с заведующим монтажным участком инженером Г. И. Трутко, прибыли на фирму в Геную. Однако получение чертежей и технологии, а также шаблонов, приспособлений, таблиц нормалей, специальных клеев и мастик и прочего шло крайне медленно. Ко всему прочему, никто в группе не знал итальянского языка, денег же на переводчика или просто учителя не выделили. Поэтому объясняться с итальянцами часто приходилось просто «на пальцах» (20325).

В феврале 1931 г. испытания продолжились, после чего К-3 успешно эксплуатировалась в течение нескольких лет. Катапульта находилась на линкоре «Парижская Коммуна» до 1935 г., затем ее перенесли на крейсер «Красный Кавказ», считавшийся самым современным кораблем Черноморского флота. На нем катапульта находилась до 1941 г. (11107).

В феврале 1931 фотография "нового советского самолета дальнего действия конструкции т. С. П. Королева" СК-4 и заметка о конструктивных особенностях самолета (журн. "Вестник воздушного флота". 1931. № 2) (10676).

В феврале 1931 был принят документ “Система вооружения ВВС РККА на 1932-34 гг.), в которой были как носители ЗАМ и Майзеля ДИП-1 и ДИП-2, самолет-таран (ТА-1), “бронированный истребитель-миноносец” М-1. ДИП-1 и ДИП-2 брали по два ЗАМ в перегрузку, а М-1 - 4. По М-1 написано: “Полет олиночный, выпуск по строю противника ЗАМ с дальтних (до 4 км) дистанций ы целях расстройства строя и поражения”. Лл МК-2 д.б. брать и ЗАМы и ПБМ “Многоместный-истребитель-крейсер - развитие МИ-3 - имел в составе вооружения 4 ПБМ. Потом, более поздний вариант (от марта 1931) - на всех юомбардировщиках с нагрузкой менее 10 т (8908,36).

В феврале 1931 ВАО передано из НКВМД в ВСНХ (7383, 5).

В феврале 1931 г. ВАО вновь передали в ВСНХ. Улучшилась связь авиационной промышленности с другими отраслями народного хозяйства. В результате реорганизации ЦКБ были сформированы конструкторские бригады постоянного состава, которые получили право курировать весь процесс проектирования и изготовления опытных машин. Николая Николаевича назначили начальником бригады № 3 (10667).

В феврале 1931 при калининском КБ создали опытный завод. Структуру назвали "Гражданское опытное самолетостроение" (ГРОС). Она стала основой Харьковского авиазавода опытного самолетостроения (70,169).

В феврале 1931 НИИ ВВС разработал ТТТ для нового многоцелевого самолета, получившего название "войскового" (70,257) или к февралю (7570, 2).

В феврале 1931 - получено задание начальника ГУАП П.И.Баранова начать проектные работы под модернизацией К-5 под М-22 (70,169).

Не стал еще П.И.Баранов начальником ГУАП да и ГУАП еще не было.

С февраля 1931 г., после ухода С. А. Чаплыгина, ЦАГИ сменил трех начальников. В августе институт возглавил директор завода №39 им. Менжинского, чекист Н. Е. Пауфлер. Приказом начальника ВАО №265 от 27 августа 1931 г. предписывалось объединить в единое целое ЦАГИ и Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) с заводом №39 им. Менжинского (19727).

В феврале 1931 г. завод Красный летчик № 23 передан в состав Государственного всесоюзного объединения авиационной промышленности ВСНХ СССР. Дальнейшая подведомственность: 1932 г. Главного управления авиационной промышленности Наркомата тяжелой промышленности СССР, 1937 г. Наркомата оборонной промышленности СССР, январь 1939 г. Наркомата авиационной промышленности СССР (18255).

С февраля 1931 по 1932 на 45 заводе пытались доработать один из Дорнье Валей. Эта работа была заказана после испытания в филиале НИИ ВВС машины, доработанной еще в конце 1930 также на 45 заводе (2543,13).

В феврале 1931 началась постройка автожира ЭА-2 и продолжалась по май 1932 (1017,276).

В феврале 1931 года И.В.Сталин заявил «Мы отстали от передовых стран на 50—100лет и должны пробежать это расстояние в 10лет, иначе нас сомнут». В авиации «гонка за лидером» вышла на финишную прямую: если первые советские серийные истребители И-1 и И-2, созданные в середине двадцатых, не смогли стать достойной заменой «импортным» «Фоккерам», «Мартинсайдам» и «Балиллам», то уже И-5 соответствовал лучшим мировым стандартам. Спроектированный в рекордные сроки (меньше, чем за два месяца!) в первой отечественной «шарашке» под руководством заключенных Н.Н. Поликарпова и Д.П. Григоровича, этот истребитель-полутороплан закончил войсковые испытания в том же 1931 году, за несколько дней до речи Сталина, но боевое крещение принял лишь 10 лет спустя, в начале Великой Отечественной, когда огромные потери заставили вернуть в строй не только учебные, но даже списанные машины. И хотя к тому времени «пятерки» уже безнадежно устарели, они привлекались к боевым дежурствам в разгар немецких налетов на Москву, а в качестве штурмовиков и легких ночных бомбардировщиков воевали до 1942 года, мало того — зафиксированы случаи, когда древние И-5 сбивали новейшие «мессеры»!..(12295).

С февраля 1931 часть моторов М-17, производимых в Рыбинске, стали комплектовать коленвалами, откованными на артиллерийском заводе в Мотовилихе. В то же время начали внедрять остальную часть изменений по типу ВМW У1Ь (новые седла клапанов, коленчатый вал с измененным хвостовиком, гофрированные рубашки цилиндров и т.п.), что привело к появлению модификации М-17Б. Головной образец М-17Б официально сдали в июле 1931 г. К 10 июня через военную приемку прошли семь таких моторов. На М-17Б стали ставить отечественные карбюраторы и бензонасосы. Ранее их импортировали из Франции. Советский карбюратор К-17, созданный на заводе № 24, впервые испытали на М-17 в апреле 1931 г. Серийные моторы в 1930 г. выпускались только со степенью сжатия 6,0. Первые опытные высотные М-17 со степенью сжатия 7,3 изготовили в ноябре 1930 г. Далее серии включали двигатели с обеими степенями сжатия в разном соотношении. Первой такой серией стала серия «3» в феврале 1931 г., в которую вошли 20 моторов М-17Е7,3. Позднее появились целые серии высотных двигателей. Например, все моторы, входившие в серию «Л», имели степень сжатия 7,3. Практически с самого начала освоения производства М-17 формировались планы его последующей модернизации. При этом не только следовали путями, уже проторенными немецкими конструкторами, но и пытались внести нечто свое. В частности, в план опытных работ, утвержденный Реввоенсоветом 1 октября 1930 г., вошел «М-17 с 4-х клапанной головкой», который хотели выставить на госиспытания к 1 июня 1931 г. Никаких материалов об этой работе найти не удалось. Но в 1933-1934 гг. под руководством военпреда Рогова М-17 форсировали по оборотам до 800 л.с. Испытания усовершенствованного двигателя проходили в апреле 1934 г. Изготовили не менее трех экземпляров, один из которых установили на персональный Р-5 начальника ВВС Я.И. Алксниса. Однако на серийное производство эти работы, в сущности, не повлияли. Это было связано с появлением отечественного двигателя М-34, созданного под руководством А.А. Микулина. Его специально делали, чтобы заменить М-17, под те же габариты и посадочные места. Этот мотор был, безусловно, перспективнее, чем устаревающий «БМВ» с его рубашками отдельных цилиндров. Внедрение М-34 в производство в 1933 г. сразу снизило интерес к созданию новых модификаций немецкого двигателя. Предполагалось, что мотор Микулина полностью вытеснит М-17 из заводских цехов. И действительно, выпуск М-17 рос до 1934 г., когда достигли пика — 5662 мотора в год. При этом завод № 26 тогда обеспечивал около половины всего производства авиадвигателей в стране. Далее же начался спад (11852).

В феврале 1931 г. и в июне 1930 г. М-26 дважды представлялся на госиспытания. Во втором случае прошел их успешно. Серийное производство велось на заводе № 24 (Москва) в 1931-1933 гг. Выпущено 445 экз. Мотор эксплуатировался только в гражданской авиации. Снят с производства и с эксплуатации в связи с низкой надежностью.

Характеристики:

• 7-цилиндровый, звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения;

• мощность 270/300 л.с. (по проекту 300/350 л.с.);

• диаметр цилиндра/ход поршня 150/170 мм;

• объем 21,0 л;

• степень сжатия 5,4;

• безредукторный;

• вес по проекту 300 кг, фактический — 375 кг (без втулки винта);

• имел ПЦН.

Устанавливался на серийных самолетах АНТ-9, «Сталь-2», автожире А-4 (малая серия). Предлагалось использование в проекте самолета МФС. Существовал мотор 1946 г. под тем же обозначением (11852).

С февраля 1931 г. проектирование М-32 велось в ИАМ под руководством В.М. Яковлева. Передача М-32 в НАМ затормозила работу над двигателем. На несколько месяцев он «завис». Лишь в феврале 1931 г. от завода приняли уже выполненные чертежи и расчеты. Проектирование закончено в марте 1931 г. Очевидно, готовность эскизного проекта была достаточно высока, поскольку 1 апреля того же года проект одобрен техническим совещанием ИАМ. В мае 1930 г. руководство проектированием М-32 в ИАМ предлагали поручить АД Швецову. В 1931-1932 гг. изготовлено пять (по другим данным — шесть) опытных экземпляров. К 1 января 1932 г. все рабочие чертежи деталей завершили, сделали три четверти моделей для отливок и приступили к литью. 20 октября того же года первый экземпляр М-32 запустили на стенде. В процессе доводки усилили рубашки блоков, затем выявилось растрескивание коренных подшипников и головок блоков. Со второго экземпляра применялись усиленные блоки. Основные дефекты так и не были устранены. В 1934 г. появилось новое задание на модификацию М-32РН. За счет введения ПЦН мощность требовалось довести до 650 л.с. В перспективе рассчитывали перейти на охлаждение этиленгликолем или даже на паровое охлаждение. М-32РН был построен и поставлен на стенд. В общей сложности изготовили пять М-32. Доводка двигателя шла до 1935 г. К этому времени он уже устарел, а требуемого уровня надежности ПЦН добиться не удалось. Работу прекратили. В серийное производство не запускался.

Известны модификации:

• М-32, первоначальный вариант без редуктора и ПЦН, изготовлен в одном экземпляре. Вес по заданию 400 кг, фактически 430 кг.

• М-32РН, вариант с редуктором и одно-скоростным ПЦН. В дальнейшем предполагали опробовать паровое охлаждение и охлаждение этиленгликолем. Вес 460 кг.

Характеристики:

• 16-цилиндровый, рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения;

• мощность 600/750 л.с. (по заданию 650/700 л.с.);

• диаметр цилиндра/ход поршня 120/120 мм;

• объем 21,7 л;

• степень сжатия 6,0;

• безредукторный.

Предлагался для истребителей И-9, И-13, ДИ-6.

Единственный сохранившийся до наших дней М-32РН лежит на задворках музея в Монино (11852).

В феврале 1931 г. документацию по двигателю М-38 принял ИАМ. В мае проект в целом завершили. В январе следующего года уже изготовили около трети деталей. В октябре 1932 г. опытный образец был готов. Первые испытания выявили недостаточную прочность головок, поршней, кулачковой шайбы. В январе 1933 г. литые поршни заменили коваными, механизм газораспределения модернизировали, взяв за образец Бристоль «Меркьюри». Но заданной мощности 600 л.с. достичь -не удалось. После принятия решения о запуске в производство американского «Циклона» ценность недоведенного М-38 сразу упала. В конце 1933 г. работу по нему прекратили.

Двигатель для истребителей. Проектировался под руководством Ф.В. Концевича на заводе № 24 с 1930 г., с февраля 1931 г. в НАМ. Общая компоновка завершена в мае 1931 г., рабочие чертежи — в январе 1932 г. Опытным заводом НАМ в 1932 г. изготовлены два опытных образца. Стендовые испытания проводились с осени 1932 г. Выявлены трещины в поршнях, ненадежность газораспределения. Доводка двигателя шла до осени 1933 г. Работы прекращены из-за несоответствия реальной

мощности двигателя заданию и превышения веса (по заданию не более 400 кг).

Характеристики:

• 9-цилиндровый, звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения;

• безредукторный;

• мощность по проекту 570/600 л.с. (фактически получено 575 л.с.);

• вес 460 кг (по заданию 450 кг);

• диаметр цилиндра/ход поршня 135/160 мм;

• полный рабочий объем 30,7 л;

• степень сжатия 6,0. Проектировались несколько модификаций:

• М-38 без редуктора и нагнетателя.

• М-38Н с односкоростным ПЦН.

• М-38Г (М-38Гр) для гражданских самолетов на базе М-38Н.

• М-38РН с редуктором и ПЦН, 600 л.с., вес 430 кг (по расчету). Предлагался для истребителей И-5, И-9, И-14, И-15, корабельного разведчика КР-2 (11852).

В феврале 1931 г. в ИАМ на базе цилиндро-поршневой группы экспериментального одноцилиндрового мотора М-170 (впоследствии известный также как М-170/44) с уравновешивающим механизмом, спроектированном в ВМО ЦАГИ в 1927-1929 гг. для проверки возможность создания авиамотора с цилиндрами большого диаметра (222 мм), с которого хотели снять 170 л.с. на цилиндр, начали проектировать 12-цилиндровый двигатель М-44, предназначенный для тяжелых бомбардировщиков. Его хотели монтировать на огромных «бомбовозах» ТБ-6 и ТБ-7, заложенных в план развития ВВС РККА. В мае 1931 г. проект в основном был готов. Но в план опытных работ на 1932 г. двигатель внесли как второочередной, ожидая окончания доводки М-170/44. По мере проработки проекта М-44 изменялось задание — допустимый вес с 1500 кг поднялся до 1800 кг. Лишь с начала 1933 г. приступили к изготовлению опытных образцов двигателя (их параллельно делали два). В том же году начались заводские испытания первого экземпляра, в следующем — второго. Планировали и третий, но позднее от его сборки отказались. Одновременно началось проектирование катерной модификации, ГМ-44 с реверс-муфтой. Авиационный М-44 не оправдал надежд конструкторов. Мощность его оказалась значительно меньше заданных 2200 л.с. В конце 1934 г. работы по нему прекратили. Катерный ГМ-44 построили и испытывали до середины 1936 г. Но его также не запустили в серийное производство.

Самый мощный советский авиамотор первой половины 30-х годов. Предназначался для тяжелых бомбардировщиков. Проектировался в НАМ под руководством Н.П. Сердюкова с февраля 1931 г. на базе экспериментального одноцилиндрового мотора М-170 (М-170/44), созданного в 1929-1930 гг. в ВМО ЦАГИ. Построены в 1933-1935 гг. три опытных образца, в том числе один ГМ-44. Работы прекращены в середине 1936 г.

Существовали модификации:

• М-44, авиационный вариант. Изготовлен в двух экземплярах. Мощность 1700/2000 л.с., вес 1700 кг (по другим данным — 1800 кг).

• М-44Н с нагнетателем. Значился в плане работ на 1933 г., но никаких данных о работе по этому проекту нет.

• ГМ-44, катерный вариант с реверс-редуктором. Изготовлен в одном экземпляре в 1935 г. Испытывался в 1935-1936 гг. Мощность 1870 л.с.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения;

• .редукторный;

• мощность и вес в зависимости от модификации;

• диаметр цилиндра/ход поршня 222/286 мм;

• полный рабочий объем 132,8 л;

• степень сжатия 6,0 (по другим данным - 5,0). Предлагался для бомбардировщиков ТБ-6 и ТБ-7 (не Пе-8) (11852).

В феврале 1931 г. приступили к проектированию М-44, а в мае уже закончили; руководил работой Н.П. Сердюков. Однако изготовление опытных образцов задержали, поскольку хотели в максимальной степени отладить цилиндро-поршневую группу, испытывая ее на М-170/44. Интересно, что в плане института на 1932 г. работа по М-44 числилась "второочередной".

В 1928 г. в ЦАГИ начали строить установку М-170. Это был одноцилиндровый четырехтактный двигатель, а цифра показывала, что с этого цилиндра намеревались "снять" 170 л.с. Результаты опытов внушали надежду, и в 1930 г. ИАМ дали задание на базе М-170 (переименованной в М-170/44) создать 12-цилиндровый V-образный мотор водяного охлаждения.

В начале 1933 г. приступили к изготовлению деталей для двух опытных экземпляров. В том же году первый из них собрали и опробовали на стенде, а в начале следующего года - второй. Планировали и третий, но потом его исключили. Однако М-44 упорно отказывался выдавать требуемую мощность и постоянно ломался.

Третий образец этого мотора все-таки сделали, но в катерном варианте ГМ-44 со специальным реверс-редуктором. Но и он не снискал большого успеха. Отчаявшись добиться поставленных заданием показателей, в конце 1934 г. работу прекратили.

На мотор М-44 возлагались большие надежды. По заданию его максимальная мощность должна была достигнуть 2000 л.с. (а по некоторым документам - 2200 л.с.). История этого двигателя началась в винтомоторном отделе ЦАГИ. Там экспериментировали с цилиндрами большого диаметра. Действительно, при этом коэффициент полезного действия двигателя должен был вырасти за счет уменьшения тепловых потерь, ведь объем растет по кубу, а площадь, с которой теряют тепло - только по квадрату. Но при этом резко возрастают нагрузки на все части двигателя, ведь увеличение площади поршня - это пропорциональное увеличение действующей на него силы (12024).

В феврале 1931 г. приступили к проектированию М-44, а в мае уже закончили; руководил работой Н.П. Сердюков. Изготовление опытных образцов задержали, поскольку хотели в максимальной степени отладить пилиндро-поршневую группу, испытывая ее на М-170/44. Интересно, что в плане института на 1932 г. работа по М-44 числилась "второочередной".

В 1928 г. в ЦАГИ начали строить установку М-170. Это был одноцилиндровый четырехтактный двигатель, а цифра показывала, что с этого цилиндра намеревались "снять" 170 л.с. Результаты опытов внушали надежду, и в 1930 г. ИАМ дали задание на базе М-170 (переименованной в М-170/44) создать 12-цилиндровый V-образный мотор водяного охлаждения.

В начале 1933 г. приступили к изготовлению деталей для двух опытных экземпляров. В том же году первый из них собрали и опробовали на стенде, а в начале следующего года - второй. Планировали и третий, но потом его исключили. Однако М-44 упорно отказывался выдавать требуемую мощность и постоянно ломался.

Третий образец этого мотора все-таки сделали, но в катерном варианте ГМ-44 со специальным реверс-редуктором. Но и он не снискал большого успеха. Отчаявшись добиться поставленных заданием показателей, в конце 1934 г. работу прекратили (12036).

В феврале 1931 года испытания на НИО – полигоне показали, что при весе снаряда АПК-4 калибр 76,2 мм 3 кг и порохе марки "МСК" начальная скорость получена 347 м/сек. при уменьшенном заряде = 560 гр., при нормальном заряде 600 гр. начальная скорость = 397 м/сек. и при увеличенном заряде 650 гр. начальная скорость = 433 м/сек (7470, 244).

В феврале 1931 года московский БОСЭД пал жертвой аппаратных интриг и был ликвидирован, а вместо него в Ленинграде возник Научно-исследовательский институт строительства и эксплуатации дирижаблей (НИИСЭД), который к середине марта подготовил программу и смету «малого» дирижаблестроения на 1931 год. Как и план, представленный Гольцманом двумя месяцами раньше в комиссии Куйбышева, программа предусматривала одновременное проектирование и начало строительства одного мягкого дирижабля, двух полужёстких объёмом в 7,5 тыс. и 20 тыс. кубометров и жёсткого цеппелиновского корабля объёмом не менее 20 тыс. кубометров. Мягкий и меньший полужёсткий дирижабли планировалось сдать уже в 1931 году, два других - в следующем. При этом предполагалось также вести опытные работы по двум цельнометаллическим дирижаблям - каркасному и бескаркасному системы Циолковского. Сумма затрат на предстоящий год определялась в 5,2 млн рублей.

Очень похоже, что сторонники дирижаблестроения, готовя свой стомиллионный план для Политбюро, слабо верили в его утверждение, а когда это вдруг случилось, растерялись: не оказалось ни людей, ни иностранных технических партнёров, ни понимания, с чего и как начинать. И если обычно инициаторам бюджетных программ приходится урезать свои желания, втискивая их в рамки недостаточных ассигнований, то здесь произошло обратное: сами исполнители попросили усечь им план и уменьшить годовой объём финансирования до 5 % суммы, выделенной на трёхлетие (23192).

Другие оборонные отрасли:

В феврале 1931 г. группой «Д» на утверждение заказчика были направлены рабочие чертежи проекта 107-мм миномета типа Стокса и мин к нему (сталистого чугуна – 2 варианта и стальная – 1 вариант).376 Изготовление 107-мм мин для МС-107 в 1930 г. было освоено на заводе им. Ленина (г. Днепропетровск).377 Следует отметить, что в июне 1931 г. при баллонном цехе спецпроизводства завода решением ВСНХ было организовано конструкторское бюро для разработки новых типов тары для отравляющих веществ и мин. По указанию НТК ВОХИМУ представители нового КБ были направлены в АНИИ для знакомства с документацией проектирования и расчетов.378

Изготовление станка и сборка опытного образца МС-107 осуществлялись на заводе №7 и были закончены к середине июля 1931 г.379 (20074).

В феврале 1931 заместитель председателя Реввоенсовета И. П. Уборевич докладывал Ворошилову: «Изготовлено 2 крупнокалиберных пулемета — 12,7-мм системы Дрейзе изготовления ТОЗ на станке Прилуцкого и пулемет системы Дрейзе на универсальном станке Колесникова... При демонстрировании РВС СССР оба пулемета работали удовлетворительно. Темп стрельбы 350—400 выстр./мин. Бронепробиваемость — 16-мм танковая броня при угле встречи 90° на 300 м системы Дегтярева 100%, Дрейзе — 80%. По сравнению с иностранным пулеметом Браунинга пулеметы обладают большей мощностью, имея начальную скорость пули 810 м/с против 760 м/с Браунинга. Пулеметы дорабатываются, и после окончания испытаний предположено заказать в 1931 г. 50 пулеметов системы Дегтярева, как более легкого и простого в изготовлении и допускающего в дальнейшем постановку ленты» (10670,204).

В феврале 1931 года индекс БТ стал официальным, при этом американский танк стал именоваться "БТ Кристи", а его отечественный вариант, соответственно, в дальнейшем стал БТ-2 (появился этот индекс позднее) (20339).

В феврале 1931 г. Комиссией обороны задача модернизацию существующего серийного образца была поставлена танковому отделу ХПЗ, московскому КБ Оружобъединения и НАТИ. В результате проведенных работ были разработаны варианты установки в танк 76,2-мм пушки Гарфорда, а также четырех 7,62-мм пулеметов ДТ. Боекомплект танка составлял 60 снарядов и 6000 патронов. Бронирование корпуса и башни было усилено за счет использования броневых листов толщиной 20, 25 и 45 мм. Ход дальнейших работ по этому направлению неизвестен (15619).

В феврале 1931 г. постановлением РВС на вооружение РККА приняли танкетку Т-27. До 1934 г. на заводах промышленности было изготовлено более 3000 таких машин. Опыт эксплуатации танкетки показал необходимость ее совершенствования. Мероприятия по модернизации Т-27 провели на танкетке с заводским номером 452. В период с 22 марта 1932 г. по 11 февраля 1933 г. она прошла полигонные испытания на НИАБТП с целью подтверждения целесообразности внесения конструктивных изменений, а также определения износа и ресурса доработанных деталей и механизмов.

В конструкцию танкетки Т-27 были внесены следующие изменения:

«а. Гусеница поставлена с разваленными перьями для уменьшения схождения гусеницы.

б. Поставлены задние крылья над гусеницами.

в. Поставлены наколенники для правой ноги механика водителя и для левой пулеметчика, предохраняющие ноги от ушибов об уголки.

г. Вместо пружинных амортизаторов подвески радиатора поставлены резиновые пластины.

д. Снят канал приточного воздуха.

е. Сделан макет бронировки козырька над радиатором.

ж. Сделано новое крепление АКБ с поддоном.

з. Правый тормозной валик поставлен усиленный, увеличенного диаметра.

и. Сделаны лючки в крышках лазов у командира наверх и назад, механик водитель имеет один лючок назад.

к. Поставлены пружины и сделаны другие петли крышек лазов.

л. Поставлен налобник для водителя.

м. Изменены крышки сальника.

н. Изменено направление для заводной ручки в кронштейне задней подвески мотора. Для удержания заводной рукоятки в горизонтальном положении поставлена пружина.

о. Сиденье механика-водителя обшито сзади асбестом, а спереди войлоком.

п. Пулеметная установка II образца установлена с прожиганием двух отверстий в лобовом листе, что не делается на других машинах и имеет люфт в боковой плоскости. Удобной и надежной конструкцией является серийный тип Виккерса, поставленный на пулеметную танкетку Т-27.

р. Каретка подачи магазинов поставлена сварная без роликов» (12138).

В феврале 1931, когда уже уверенно говорили о серийном производстве Т-26 и Т-27 и продолжали метания со средним таком - «признать основным типом мощный средний танк ТГ (танк Гроте)» - о выпуске большого танка речь все еще не шла. Внятные требования к «тяжелому танку» были зафиксированы только через полтора года в мае 1932-го. К этому времени уже изменилась сама система вооружений (19859)

В феврале 1931, по предварительному решению, отведен участок для испытательной станции НАМИ на землях подмосковных совхозов «Машкино» и «Соколово», расположенный в 7,5 км от станции Химки и в 3,5 км от Ленинградского шоссе. На участке располагались небольшие помещения механических мастерских и жилой поселок на несколько десятков семей, а на реке Сходня имелась гидроэлектростанция.

Небольшой коллектив испытателей (начальник Д.П. Новоспасский, инженеры П.О. Зарецкий, А.И. Пяткин, Ф.П. Фомин, старшие механики С.В. Звездин, П.П. Прокофьев и др.) провел испытания автомобилей Форд-А и Форд-АА, АМО-3, Я-5,Я-4.

Однако окончательного разрешения на отвод земельного участка под полигон не было получено в связи с непосредственной близостью к Москве. В конце года испытательная станция прекратила работу (22518).

В феврале 1931 г. на базе мастерских создан завод киноаппаратуры «Кинап» Союзкино (Завод киноаппаратуры «Кинап», Ленинградский государственный завод киноаппаратуры «Кинап» («Л енкинап») /г. Ленинград Кондратьевский пр., 21/). Первоначально располагался в помещениях мастерской на ул. Правды и в одном из корпусов завода «Красный арсенал». Весной 1932 г. завод получил собственное помещение на Кондратьевском проспекте, 21. В 1934 г. завод передан в ведение Всесоюзного треста «Киномехпром», в 1939 г. - ГУ киномеханической промышленности Комитета по делам кинематографии.

Вначале выпускал звукомонтажные столы, прожектора, динамомашины, моторы, чистильные машины, ртутные выпрямители. Затем завод был перепрофилирован на производство аппаратуры звукозаписи и звуковоспроизведения. С началом войны выпускал детали для пистолетов-пулеметов, редукторы для вывода бомбардировщиков из пикирования, пиропатроны для ракетных снарядов, огнеметы.

В 1942 г. завод полностью эвакуирован в города Белово (по другой информации-  г. Басов'31) и Самарканд. В 1944 г., после снятия блокады, завод начал восстанавливаться.

С 1946 г. Ленинградский государственный завод киноаппаратуры «Кинап» - в ведении Министерства кинематографии, с 1953 г. - Министерства культуры, с 06.1957 г. - Управления приборостроительной промышленности ЛенСНХ, далее - Управления машиностроения ЛенСНХ.

В 1952 г. при заводе сформировано Опытное Конструкторско-технологическое бюро (ОКТБ).

В 1959 г. в состав завода «Кинап» вошел ЛОМЗ (бывший Химико-фармацевтический завод № 2). 2.10.1962 г. завод «Кинап» вошел в Ленинградское объединение оптико-механических производств (ЛООМП).

В начале 1960-х  г. выпущен комплект звукотехнического оборудования для Дворца съездов (P.M. Кашерининов, Н.Т. Гордиенко).

Численность персонала (1932 г.)- 300 чел.

Директор (1931-34 г.)- В.Ф. Сакман, (1939-40 г.)- Д.Е. Тесленко, (1945-49 г.)- B.C. Балабанович, (1950-62 г.)- С.М. Кузнецов.

Гл. инженер (1930-е  г.)- ИМ. Саенко, (1960-е  г.)- P.M. Кашерининов.

Производство: звукозаписывающие аппараты: СГК-7 (1932), «Кинап» (1932); киносъемочная камера (1933); проявочные машины (1934); видеомагнитофоны ГКНТ (1959-), «Электрон-2», ВМ-403; магнитофон «Ритм- Репортер»; бортовая аппаратура для КР «Комета» (1953-).

Опытное Конструкторско-технологическое бюро (ОКТБ) при заводе «Кинап»

Сформировано при заводе в 1952 г. для обеспечения серийного производства аппаратуры самонаведения К-1 УР «КС» системы «Комета».

В 1956 г. ОКТБ вошло в состав ОКБ-283 МАП.

Начальник (-1957 г.)- А.Н. Амромин (11982).

В феврале 1931 года на Экспериментальном заводе НКПС в Люблино изготовили опытный образец Д-2, который получил имя «Вячеслав Менжинский» (Д-3 стал называться «Генрих Ягода»). После небольших пробегов и устранения недостатков, Д-2 и Д-3 продемонстрировали представителям командования войск ОПТУ, на которых оба образца произвели хорошее впечатление.

По конструкции Д-2 сильно напоминал увеличенный в размерах Д-3. Его корпус также имел толщину бронелистов 10-16 мм, собранных между собой на заклепках. В центре корпуса Д-2 располагалась командирская рубка с наблюдательной башенкой, оборудованной стробоскопическим смотровым прибором. Для посадки экипажа из 16 человек в корпусе имелось четыре двери в бортах, а для наблюдения во время движения - четыре люка. Корпус крепился к раме, в центре которой находился 93-сильный автомобильный двигатель «Геркулес» YXC и коробка перемены передач Д-35 конструкции Дыренкова. В ходовой части использовались две типовых колесных пары от железнодорожных вагонов, но из-за увеличения габаритов Д-2, его база, по сравнению с Д-3 увеличилась на 900 мм.

По сравнению с Д-3, вооружение Д-2 значительно усилили - оно состояло из двух 7б,2-мм противоштурмовых орудий образца 1913 года в башнях, четырех бортовых пулеметов Максима и трех ДТ (два в башнях и один в командирской рубке. Орудия монтировались на тумбах, конструкцию которых заимствовали у бронеавтомобиля «Гарфорд» (их производство велось на Путиловском заводе еще в годы Первой Мировой войны).

После проведения заводских испытаний и устранения выявленных недостатков, мотоброневагоны Д-2 и Д-3 поступили на вооружение бронедивизиоиа центральных транспортных курсов ОПТУ, который в то время располагался недалеко от Белорусского вокзала в Москве (15624).

В феврале 1931 года машины Дыренкова Д-8 и Д-12 были осмотрены комиссией НТК УММ РККА.

Во время визита на завод одного из заместителей наркома обороны в 1931 году тот, просматривая в кабинете Дыренкова американский журнал «Арми Орднанс», обратил внимание хозяина кабинета на последние модели бронеавтомобилей США. Они имели низкий силуэт и сильно наклоненные броневые листы, способствующие рикошетированию пуль. Дыренков ответил, что работа над подобной моделью у него уже идет и завтра он готов ее продемонстрировать.

После ухода гостя Дыренков распорядился снять кузов со своего служебного автомобиля, вызвал плотника и уже к вечеру на шасси стоял фанерный макет со следами карандаша, которым изобретательный инженер размечал выкройки прямо по листам фанеры. Затем подогнанный по шасси макет разобрали и по импровизированным фанерным лекалам вырезали из бронелистов панели, собрали из них кузов, установили его на шасси. Самым трудоемким оказалась сушка окрашенного масляной краской броневика посредством паяльных ламп. Но к полудню Дыренков смог представить высокому гостю готовый для пробных стрельб корпус Д-8, смонтированный на шасси ГАЗ-А.

Стремясь облегчить и уменьшить машину, сделать ее незаметней и в то же время обеспечить надежной бронезащитой, Дыренков отказался от традиционной башни и разместил вооружение внутри приземистого корпуса. Оно состояло из пулемета ДТ с запасом патронов в 2079 шт. (в том числе 756 бронебойных), расположенного в правом лобовом листе, рядом с водителем, и такого же запасного пулемета, для которого, по предложению К.Е. Ворошилова в кормовой части была предусмотрена дополнительная огневая точка. Поскольку в боковых стенках еще имелись бойницы, снабженные бронезаслонками, экипаж Д-8 (который состоял из двух человек: водителя и командира, который одновременно выполнял обязанности пулеметчика) в случае необходимости мог вести почти круговой обстрел. При стрельбе использовался простой механический прицел.

Корпус броневика, набранный из термообработанных плоских бронелистов различной формы толщиной 3–7 мм соединявшихся между собой заклепками, предохранял экипаж и двигатель от поражения обычными пулями и осколками снарядов. Бронекапот с откидывающимися боковыми складными дверцами впереди имел жалюзи, через которые к радиатору подавался воздух. В боевой обстановке эти жалюзи закрывались, а воздух шел через наклонный бронелоток, защищавший переднюю ось и картер. Привод осуществлялся на заднюю ось, колеса были с проволочными спицами, шины пневматические.

На бронеавтомобиле устанавливался четырехтактный четырехцилиндровый двигатель «Форд-А» (ГАЗ-А) мощностью 40 л.с. (29 кВт) с карбюратором «Форд-Зенит». Пуск двигателя производился с помощью электростартера «Автолайт МАФ» мощностью 0,8 л.с. (0,6 кВт).

В батарейной контактной системе зажигания использовались индукционная катушка (бобина) и распределитель с прерывателем. Емкость топливных баков составляла 40 л. Запас хода бронеавтомобиля по шоссе достигал 225 км.

В состав трансмиссии входили: однодисковое сцепление с накладками из феродо, механическая коробка передач, обеспечивавшая три передачи переднего и одну передачу заднего хода, и главная коническая передача с дифференциалом. Бронеавтомобиль имел колесную формулу 4x2. Зависимая подвеска машины, состоявшая из поперечно расположенных полуэллиптических листовых рессор, обеспечивала возможность движения по грунтовым дорогам с достаточно высокой средней скоростью — до 30 км/ч. Колеса с проволочными спицами, расположенными в три ряда, обладали большой жесткостью в продольной и поперечной плоскостях.

Электрооборудование машины было выполнено по однопроводной схеме. Напряжение бортовой сети составляло 6 В. В качестве источников электроэнергии использовались аккумуляторная батарея емкостью 80 А·ч и генератор мощностью 100 Вт.

Одновременно с Д-8 был разработан и построен его вариант Д-12, вооруженный еще и зенитным пулеметом системы «Максим». Он устанавливался на авиационной турели на крыше бронекорпуса. Стрельба из него велась с остановок. Из-за этого корпус в задней части пришлось изменить, увеличив объем боевого отделения и уменьшив угол наклона кормовых листов брони. Задний пулемет ДТ на машине Д-12 уже не устанавливался. После всех этих переделок высота машины увеличилась до 2015 мм, а боевая масса возросла на 70 кг, что, впрочем, не повлияло на подвижность и проходимость броневика. В частности, средняя скорость на проселочной дороге составляла 30 км/ч. При движении по снегу и грязи экипаж использовал старое средство — браслетные цепи противоскольжения.

В заключении комиссии говорилось: «Признать, что бронеавтомобили Д-8 и Д-12 не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к легким разведывательным автомобилям ввиду неудобства пользования вооружением, плохой видимости для водителя и перегрузки передней оси...» Тем не менее, после небольших доработок эти бронеавтомобили были рекомендованы для серийного производства — ведь ничего другого просто не было, а армия нуждалась в новой технике.

Производство небольшой партии в 25 машин было организованно на Ижорском заводе в 1932–1934 гг. Однако через некоторое время Д-8 модернизировали, установив на нем поворотную башню с пулеметом ДТ в шаровой установке. А в 1932 году на основе Д-8 и на том же шасси (позже замененном аналогичным отечественным ГАЗ-А), был построен бронеавтомобиль ФАИ.

Части, оснащенные Д-8, принимали участие в Зимней войне с Финляндией. Часть этих бронеавтомомбилей досталась противнику и была восстановлена. Прослужили эти машины в Финской Армии до 1943 года.

| Масса | 1580 кг |
| --- | --- |
| Экипаж | 2 человека |
| Длина | 3540 мм |
| Ширина | 1705 мм |
| Высота | 1680 мм |
| Клиренс | 224 мм |
| Мощность двигателя | 40 л.с. |
| Скорость по шоссе | до 85 км/ч |
| Запас хода по шоссе | 225 км |
| Запас хода по грунту | 120 км |
| Вооружение | два 7,62-мм пулемета ДТ |
| Боекомплект | 2079 патронов |
| Бронирование | 3–7 мм |

(15626).

В феврале 1931 комиссия НТК УММ РККА рассмотрела бронеавтомобили по проекту Н.Дыренкова - руководителя опытно-конструкторского и испытательного бюро - Д-8 и Д-12, которые различались установкой вооружения. Д-8 имел ДТ, устанавливаемый в одно из 4-х гнезд, а Д-12 - еще и авиационную турель с зенитным пулеметом на крыше корпуса. Изготавливались на Ижорском заводе параллельно с изготовление трех опытных образцов бронированных автомобилей на базе Форда-А - Форда-А с броней или колесных танкеток, которое велось с сентября 1930 и было задержано из-за загруженности завода текущими заказами УММ и нехватки кадров. В заключении было записано: “Признать, что бронеавтомобили Д-8 и Д-12 не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к легким разведывательным бронеавтомобилям ввиду неудобства пользования вооружением, плохой видимости для водителя и перегрузки передней оси.... Тем не менее, после небольших переделок рекомендовали в серию (3947,14).

В феврале 1931 года на Экспериментальном заводе НКПС изготовили опытный образец бронедрезины Дыренкова Д-2, который получил имя «Вячеслав Менжинский» (Д-3 стал называться «Генрих Ягода»). После небольших пробегов и устранения недостатков, Д-2 и Д-3 продемонстрировали представителям командования войск ОПТУ, на которых оба образца произвели хорошее впечатление.

По конструкции Д-2 сильно напоминал увеличенный в размерах Д-3. Его корпус также имел толщину бронелистов 10-16 мм, собранных между собой на заклепках. В центре корпуса Д-2 располагалась командирская рубка с наблюдательной башенкой, оборудованной стробоскопическим смотровым прибором. Для посадки экипажа из 16 человек в корпусе имелось четыре двери в бортах, а для наблюдения во время движения - четыре люка. Корпус крепился к раме, в центре которой находился 93-сильный автомобильный двигатель «Геркулес» YXC и коробка перемены передач Д-35 конструкции Дыренкова. В ходовой части использовались две типовых колесных пары от железнодорожных вагонов, но из-за увеличения габаритов Д-2, его база, по сравнению с Д-3 увеличилась на 900 мм.

По сравнению с Д-3, вооружение Д-2 значительно усилили - оно состояло из двух 7б,2-мм противоштурмовых орудий образца 1913 года в башнях, четырех бортовых пулеметов Максима и трех ДТ (два в башнях и один в командирской рубке. Орудия монтировались на тумбах, конструкцию которых заимствовали у бронеавтомобиля «Гарфорд» (их производство велось на Путиловском заводе еще в годы Первой Мировой войны).

После проведения заводских испытаний и устранения выявленных недостатков, мото-броневагоны Д-2 и Д-3 поступили на вооружение бронедивизиона центральных транспортных курсов ОПТУ, который в то время располагался недалеко от Белорусского вокзала в Москве (18626).

В феврале 1931, по предварительному решению НАМИ отвели участок для испытательной станции на землях подмосковных совхозов «Машкино» и «Соколове», расположенный в 7,5 км от станции Химки и в 3,5 км от Ленинградского шоссе. На нем уже имелись небольшие помещения механических мастерских и жилой поселок на несколько десятков семей, а на реке Сходня стояла гидроэлектростанция. Однако окончательного разрешения на отвод земельного участка под полигон так и не получили из-за непосредственной близости к Москве. В конце 1931 г. первая испытательная станция прекратила свою работу. Первые испытания автомобилей сотрудники НАМИ проводили на улицах Москвы и пригородных дорогах. В те годы городские улицы были мало приспособлены для автомобильного движения. Садовое кольцо имело булыжную мостовую, пересекаемую многочисленными трамвайными путями, регулярное автобусное движение отсутствовало. Так было до начала реконструкции столицы. В ту пору испытания автомобилей на надежность и долговечность проводились на участках Угличского и Бежецкого шоссе, имевших булыжное покрытие. Для испытания на проходимость по грунтовым дорогам и бездорожью использовались участки полевых, лесных и проселочных дорог, часть которых получила собственные названия «Петля НАМИ», «Петля Крживицкого», установившего этот маршрут.

В июне 1936 г. вышел приказ народного комиссара тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе, в котором устанавливались задачи института при испытаниях новых моделей автомобилей: «НАТИ представить свои соображения и смету по постройке Центрального испытательного полигона». Инженер А. А. Крживицкий, патриарх испытаний, подготовил на 5 страницах «Соображения НАТИ по вопросу о Центральном испытательном полигоне автотракторной промышленности» с приложением на 45 страницах «Проектного задания Центрального испытательного полигона ГУТАП». К концу года был подобран участок для полигона в районе села Павшино между Волоколамским и Пятницким шоссе в 17-20 км от института. ЗИС также проработал проектное задание для создания заводского автодрома с целью обкатки автомобилей. Чтобы не строить двух полигонов, НАМИ согласился на включение функций обкатки новых автомобилей, полагая при этом, что обкатка, зависящая от несовершенства продукции, является временной мерой. Однако для выполнения технологических задач полигон должен был располагаться на территории, принадлежащей заводу в районе Чертаново-Красное и прилегающей к южной окраине Москвы. Трудности с отводом этого участка, по плану реконструкции Москвы частично попадавшего в черту города, стали одной из причин задержки решения о строительстве полигона. В 1938 г. были проведены предварительные изыскания на этом участке. Однако из-за отсутствия ассигнований дальнейшие работы здесь не проводились (11835).

В феврале 1931 г. в Ленинграде возник первый в СССР Научно-исследовательский институт пластических масс, объединивший 180 научных работников, а спустя два месяца в Москве был открыт его филиал 46 . Одновременно под Москвой было организовано производство формалина - важнейшего сырья для промышленности пластмасс. В Ленинграде развернулось строительство завода "Комсомольская правда". Реконструировался, а вернее, заново создавался завод "Карболит". Эти предприятия должны были специализироваться на выпуске различных изделий из пластических масс. Значительные средства выделялись для сооружения мощного комбината пластмасс во Владимире. Строительство перечисленных объектов требовало больших затрат, и объем капиталовложений непрерывно рос. Если в 1927/28 г. он составил всего 1,5 млн. руб., то в 1932 г. уже превысил 20,5 млн. рублей. Менее чем за пять лет стройки объединения "Союзхимпластмасс" на капитальные вложения получили около 44 млн. рублей (18301).

С февраля 1931 г. на Московском Ольгинском заводе начал работать опытный сектор, и к 1932 г. в нем работало уже 23 опытных установки (дифенилцианарсин, хлорциан, бромбензилцианид, синильная кислота, люизит, иприты, газ "циклон", хлорфенолы и т.д.). Численность персонала Ольгинского завода в 1931 г. составляла 665 человек, из которых 438 работали на заводе, остальные - на опытном производстве. Источником сырья служил расположенный рядом завод "Нефтегаз" (9066).

В феврале 1931 г. возник вопрос о том, какое предприятие будет заниматься установкой радиостанций, которые должен был серийно выпустить завод им. Козицкого. Традиционно, еще с дореволюционных времен, установкой аппаратуры на кораблях занимался завод им. Коминтерна.

Однако количество этих работ никогда не достигало такого уровня, с которым заводу пришлось столкнуться при выполнении заказа «Блокада». Только для установки собственной серийной продукции (радиостанции «Зарница» и пеленгаторы) заводу им. Коминтерна требовалось создать пять монтажных бригад для одновременной работы на судах МС БМ, МС ЧМ, Северной, Днепровской и Дальневосточной флотилий1. И даже эту задачу предприятие решить не смогло: из 45 изготовленных в 1931 г. «Зарниц» были установлены всего 13, а из 43 «Штилей» – 152.

В связи с таким положением завода им. Коминтерна в мае 1931 г. возникла идея возложить монтаж радиоустановок на одну из действовавших в составе ВЭО монтажных организаций – «Электроморстрой» (Центральное проектно-монтажное управление по электрооборудованию морских, речных и сухопутных сооружений) или «Электросвязьстрой» (Монтажно-строительное управление сооружениями электротехнической связи и сигнализации). Выбор пал на последнюю, причем предполагалось, что «Электросвязьстрой» уже с 1932 г. возьмет на себя установку всех серийные изделий по заказу «Блокада».

Однако против такого решения решительно выступили представители Ленкомнаба, которые не без оснований полагали, что «Электросвязьстрою» не по плечу выполнить такого рода задачу, не имея для этого ни соответствующего опыта, ни сил, ни средств. Дело было передано на рассмотрение Сектору проверки исполнения ВСНХ, при посредничестве которого в течение лета 1931 г. был проведен ряд совещаний на ленинградских предприятиях с участием заинтересованных сторон. В результате было решено поручить монтаж радиоустановок все же заводу им. Коминтерна (18297).

В феврале 1931 года испытания системы телеуправления Шорина решили перенести на Черное море. Аппаратуру демонтировали и отправили в Севастополь. Установку аппаратуры на выделенном самолете типа “Дорнье-Валль” и торпедном катере Ш-4 провели быстро — П.П. Литвинским еще в проекте было предусмотрено размещение приборов на всех катерах и самолетах, имевшихся на вооружении Морских Сил. В. первые дни на самолете с летчиком В. Бортновским вылетали М. Морозов и радист Н. Михаленко. Управлял катером М. Морозов. На следующем этапе испытаний в Севастополь приехал П.П. Литвинский и привез сконструированные и изготовленные в лаборатории А.Ф. Шорина приборы стабилизации курса катера, запуска и реверсирования двигателей. Начался их монтаж, настройка. Особенно много пришлось повозиться, добиваясь надежной стабилизации курса катера. Оригинальный прибор для этой цели сконструировал П.П. Литвинский, использовав гироскопическое устройство торпеды — прибор Обри. Это было новое слово в технике; прообраз авторулевого, который в дальнейшем нашел применение на катерах и подводных лодках, послужил основой для разработки автопилота. Работу новых приборов тщательно проверили на выходах в море. Тогда же определили и наибольшие расстояния, на которых можно управлять катером с самолета. После нескольких контрольных выходов в присутствии прибывшего в Севастополь сотрудника НТК Р.Б. Шварцберга всю аппаратуру отправили в Ленинград. Испытания дали удовлетворительные результаты. Теперь Шорин приступил к работе над модификацией всего комплекса радиоуправления, с тем чтобы обеспечить одновременное управление с одного самолета двумя катерами. А доставленную с Черного моря аппаратуру лаборатория стала готовить к государственным испытаниям. К таким же испытаниям готовило свою аппаратуру и Остехбюро. Здесь от НТК наблюдение за ходом работы вел Я.И. Румянцев. Общим в комплексах А.Ф. Шорина и В.И. Бекаури был принцип управления торпедным катером по радио. Но имелись й некоторые отличия. Во-первых, командир-оператор и станция управления у В.И. Бекаури размещались на корабле, а не в воздухе — флот для этого выделил миноносец “Конструктор”. Во-вторых, Остехбюро включило в состав станции управления специальный счетно-решающий прибор. Выйти в торпедную атаку не так-то просто. Ведь корабль противника маневрирует, а катеру нужно дать торпедный залп на расстоянии всего лишь около одного километра от цели. Но для этого нужно занять такую позицию торпедного залпа, чтобы цель не успела уклониться от несущихся к ней двух торпед. Для выхода в эту позицию командир катера все время делает необходимые расчеты. В.И. Бекаури решил автоматизировать эти расчеты. В счетно-решающий прибор вводились расстояния и курсовые углы. По ним прибор определял курс и скорость противника и вырабатывал курс выхода торпедного катера в атаку. Оставалось снять с него показания и передать на катер по радио соответствующие команды. Таким образом, в комплексе В.И. Бекаури курс выхода в атаку катера определялся прибором, а в комплексе А.Ф. Шорина его нужно было рассчитывать самому оператору — на карте или планшете. Создание счетно-решающего прибора для того времени было значительным техническим достижением. Его теоретические основы разработал профессор Военно-морской академии Л.Г. Гончаров, известный специалист в области счетно-решающих устройств (15117).

Армия:

В феврале 1931 как бы в ответ на сталинскую формулу в «Вестнике воздушного флота» появляется статья Н. Хмелевского: «Воздушные силы в третьем году пятилетки». Она была выдержана в духе новых задач, поставленных Наркомвоенмором. Вот некоторые выдержки из нее: «Вооруженные силы пролетарского государства вступили в реконструктивный период своего строительства, в полосу быстрого совершенствования своей боевой подготовки, на базе новой техники и нового «человеческого материала». (…) Третий год пятилетки ставит и ряд практических задач, выдвигает жесткие требования: вести самую решительную борьбу с аварийностью и недисциплинированностью (…). Надо развертыванием (…) самокритики, социалистического соревнования и ударничества, рационализаторского движения и изобретательства путем мобилизации творческой активности (…) – в третьем – решающем году пятилетки добиться и решающих успехов в строительстве и боевом совершенствовании Военных Воздушных сил РККА» (19566).

В феврале 1931 была подготовлена "Система вооружения ВВС РККА на 1932-34 гг." представляла  сумму перспективных заданий на новые самолеты, двигатели, оборудование и вооружение для них. Аналогично были расставлены акценты и в плане опытного самолетостроения и авиационного моторостроения, принятом Реввоенсоветом СССР весной 1931 г.

В первом из этих документов говорилось: "Основной идеей системы стратегической авиации является базирование на тяжелом бомбардировщике с весом 15 - 18 тонн, с радиусом действия 1000 - 1400 км, бомбовой нагрузкой 3000 - 5000 кг, потолком 8000 м... с одновременным развитием сверхтяжелого бомбардировщика и доведением его данных до полетного веса 140 - 150 тонн, бомбовой нагрузки до 25 тонн, радиуса действия до 2000 км".

Таким образом, предполагался постепенный переход ко все большим по размерам и весу бомбардировщикам. Двухмоторный ТБ-1 уже отошел в разряд машин войсковой авиации. "Лестница наверх" начиналась с ТБ-3, считавшегося по тогдашней классификации "линкором 2-го класса". Он, с некоторыми отступлениями в части грузоподъемности и потолка, в целом соответствовал требованиям к "базовой", самой массовой машине стратегической авиации. Затем следовал еще больший по размерам, но по заданию тоже четырехмоторный (на деле его выполнили шестимоторным) ТБ-4 - "линкор 1-го класса", также являвшийся детищем А.Н. Туполева. "Дублером" ТБ-4 считался К-7, создававшийся в Харькове под руководством К.А. Калинина.

На следующей стадии ВВС предполагали получить огромные сверхтяжелые бомбардировщики. В документах они никак не классифицировались. Наверное, следовало бы их назвать "суперлинкорами" или "дредноутами". В качестве таковых рассматривались туполевский ТБ-6 либо конкурировавший с ним десятимоторный (по заданию, реально - двенадцатимоторный) Д-l (он же Г-1), разрабатывавшийся в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Готовились технические задания на еще большие машины. "Основное развитие бомбардировщиков должно идти по линии стратегической авиации", - указывалось в докладе о перспективах ВВС во 2-й пятилетке (март 1933 г.).

Всю эту армаду должны были поддерживать "вспомогательные бомбардировщики" - такие же огромные самолеты ГВФ, на которых заранее предусматривалась установка стрелкового и бомбового вооружения. Они должны были бомбить цели по ночам. Эта концепция являлась аналогом "вспомогательного крейсера" в военно-морском флоте. Во вспомогательные крейсера во время войны превращали быстроходные торговые суда и пассажирские лайнеры. Применительно к авиации ее впервые опробовали немцы. Лишенные Версальским договором права иметь военную авиацию, они намеревались в случае боевых действий "поставить под ружье" пассажирские самолеты, установив на них бомбодержатели и пулеметы по заранее отлаженной схеме.

В ту же "Систему вооружений...", подготовленную в 1931 г., включались гражданские самолеты, в конструкцию которых исходно закладывалось двойное назначение. Они могли служить при необходимости как тяжелые военно-транспортные машины или бомбардировщики. Это были ГТБ (бомбовая нагрузка семь тонн), ГТБТ (десять тонн), 9ТБТ (15 тонн) и ГТБ-5 (три тонны). В последнем собирались странным образом совместить военные функции бомбардировщика и "летающей амбулатории". Немного позже 9ТБТ заменили на почти идентичный по требованиям, но уже чисто военный ТБ-8 и добавили ТБ-9 под 25 тонн бомб.

Система стратегической авиации предполагалась двухчленной. В паре с бомбардиров- щиком-"линкором" должен был создаваться "крейсер" - неманевренный самолет сопровождения. "Крейсера" имели мощное пуле- метно-пушечное вооружение и минимальную бомбовую нагрузку. Такие машины при операциях днем хотели расположить по краям строя бомбардировщиков. Они должны были создавать огневой заслон на пути атакующих истребителей. При отсутствии таковых "крейсера" могли мелкими бомбами или пулеметным огнем подавлять зенитную артиллерию. Предусматривались действия и отдельно от общего строя: на них также возлагались функции доразведки целей и метеоразведки. Эти самолеты несли также дозорно- сторожевую службу. Радиолокаторов тогда еще не существовало; звукопеленгатор, применявшийся зенитчиками на земле, на борту был бесполезен из-за шума моторов и винтов. Оставалось выслать вперед и по бокам основного строя тяжелых бомбардировщиков машины охранения, с которых наблюдатели будут докладывать по радио о приближении истребителей противника.

С целью экономии "крейсер" должен был представлять модификацию бомбардировщика меньшей размерности. Так, для ТБ-4 и ТБ-6 такой самолет хотели сделать на базе ТБ-3. Самый маленький "крейсер", для прикрытия самих ТБ-3, унифицировался с двухмоторным бомбардировщиком войсковой авиации.

В конечном итоге, по мнению Управления ВВС, на вооружении стратегической авиации должны были находиться гиганты с взлетным весом 140- 150 т (этот тип Бузанов именовал собственно "тяжелыми бомбардировщиками"), затем "средние" (с весом 15 - 18 т, примерно как ТБ-3) и "крейсера" на их базе, и, наконец, "крейсера" для сопровождения "средних" машин. Существовала также точка зрения, что необходимо иметь и некоторую долю "переходных" бомбардировщиков, по своим данным примерно соответствовавших ТБ-4 (12024).

В феврале 1931 был принят документ “Система вооружения ВВС РККА на 1932-34 гг.), в которой говорилось: "Основной идеей системы стратегической авиации является базирование на тяжелом бомбардировщике с весом 15-18 тонн, с радиусом действия 1000 - 1400 км, бомбовой нагрузкой 3000 - 5000 кг, потолком 8000 м... с одновременным развитием сверхтяжелого бомбардировщика и доведением его данных до полетного веса 140 - 150 тонн, бомбовой нагрузки до 25 тонн, радиуса действия до 2000 км".

Таким образом, предполагался постепенный переход к все большим по размерам и весу бомбардировщикам. Двухмоторный ТБ-1 уже отошел в разряд машин войсковой авиации. "Лестница наверх" начиналась с ТБ-3, считавшегося по тогдашней классификации "линкором 2-го класса". Он, с некоторыми отступлениями в части грузоподъемности и потолка, в целом соответствовал требованиям к "базовой", самой массовой машине стратегической авиации. Затем следовал еше больший по размерам, но тоже четырехмоторный (на деле его выполнили шестимоторным) ТБ-4 - "линкор 1-го класса", также являвшийся детищем А.Н. Туполева. "Дублером" ТБ-4 считался К-7, создававшийся в Харькове под руководством К.А. Калинина.

На следующей стадии ВВС предполагали получить огромные сверхтяжелые бомбардировщики. В документах они никак не классифицировались. Наверное, следовало бы их назвать "суперлинкорами" или "дредноутами". В качестве таковых рассматривались туполевский ТБ-6 либо конкурировавший с ним десятимоторный (реально - две- надцатимоторный) Д-l (он же Г-1), разрабатывавшийся в Военно-воздушной академии (12036).

Жизнь и внутренняя политика:

В феврале 1931 года И.В.С. провозгласил: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Эта знаменитая декларация призвана была идеологически подкрепить амбициозный сталинский проект индустриализации страны. Выдвинутый им лозунг «Техника в период реконструкции решает всё» действительно стал реальным знамением того времени (12018).

В феврале 1931 г. из НКПС СССР в самостоятельную отрасль выделился водный транспорт. Был создан Наркомат водного транспорта СССР (Наркомвод), на который было возложено руководство речным и морским транспортом СССР, под его начало поступили все судоходные пути, торговый флот и Экспедиция подводных работ особого назначения. В этом же, 1931 г., из НКПС в самостоятельную отрасль управления были выделены автотранспорт и дороги, создано Всесоюзное центральное управление шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта (Цудортранс) при СНК СССР (12268).

В феврале 1931 ввели обязательные трудовые книжки (1348,199).

Февраль 1931. Введение трудовых книжек для работающих в промышленности (18724).

В феврале 1932 введены трудовые книжки для промышленных рабочих (12629).

В феврале 1931 было дело "Украинского национального центра". Основные обвинения К.А.К. - связь с Директорией и эсерство (70,219).

В феврале 1931 года руководство чекистской работой в лагерях ОГПУ передано СОУ ОГПУ (8983).

За рубежом:

В феврале 1931 французы на построенном в 1930 году «Блерио» 110» выполнили полет по замкнутому маршруту на расстояние 8822,325 км (12725).

| Самолет | «Блерио 110» | «Бернар 80» | «Девуатин» Д-33 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 1930 | 1930 | 1930 |
| Двигатель | «Испано-Сюиза» 12Nbrs |  |  |
| Мощность, л.с. | 650 | 650 | 650 |
| Размах крыла, м | 26,5 | 25,5 | 28 |
| Площадь крыла, м2 | 81 | 70 | 78,3 |
| Полетный вес, кг | 8600 | 8850 | 9800" |
| Вес пустого, кг | - | - | 3100 |
| Вес топлива, кг | - | - | 6340-' |
| Скорость максимальная у земли, км/ч | 210 | 250 | 245 |
| Время набора высоты, мин. | - | - | 53/6000 м |
| Дальность расчетная, км | 13 000 | 13 000 | 11 000 |
| Разбег, м | - | - | 1700 |
| Экипаж, чел. | 2 | 3 | 2 |

Примечания: 1) — по другим данным, 9200. 2) — по другим данным, 5600 кг (12725).

В феврале 1931, вылетев из Орана во французском Алжире, французские авиаторы Антуан Пайяр и Луи Майлу пролетели 15 километров (9,3 мили) по кругу более 50 часов на Bernard 80 GR, пытаясь установить новый мировой рекорд дальности без дозаправки без остановок на замкнутой трассе. Они преодолевают 8168 километров (5076 миль), прежде чем из-за более высокого, чем ожидалось, расхода топлива они приземляются всего на 20 километров (12,4 мили) меньше рекорда (20804).

В феврале 1931 года «Лос-Анджелес» принял участие в больших маневрах тихоокеанского флота у западного берега Панамского канала. Дирижабль действовал с причальной вышки танкера «Патока». «Лос-Анджелес» отличился: ему удалось обнаружить соединение «вражеских» кораблей, которые хотели напасть на канал и скрытно наблюдать за кораблями в течение нескольких часов. Но как только он сам был обнаружен, «вражеские» самолеты не оставили ему никаких шансов. Один из [425] них набрал высоту и стремительно атаковал ZR-3 сверху, имитировав сброс бомбы столь правдоподобно, что посредники признали дирижабль «уничтоженным» (11324).

В период по 1931 с 1923 годп американские ВМФ имели на вооружении практически два боеготовых воздушных корабля — «Шенандоа» и «Лос-Анджелес». Их основным назначением было повышение выучки экипажей в управлении большими дирижаблями и совершенствование тактики совместного применения дирижаблей и кораблей. Однако большинство драгоценных летных часов было истрачено на показательные полеты, участие в торжествах и праздниках. Эти пропагандистские мероприятия имели и свою позитивную сторону. Несмотря на катастрофы, которые впоследствии произошли с «Шенандоа» и ZR-2 (R.38), такие выступления поддерживали внимание общественности к воздухоплаванию.

Командование американского военно-морского флота видело в больших дирижаблях единственное средство для контроля Тихого океана, средство, которое не было ограничено действующими международными соглашениями о морском вооружении. Вашингтонская конференция по морским силам, которая состоялась в 1922 году, установила соотношение сил между тремя великими морскими державами — Великобританией, США и Японией в пропорции — 5:5:3. Огромное океаническое пространство от Пирл-Харбора до японских островов контролировали всего десять крейсеров типа «Омаха» вместо необходимых сорока, что было явно недостаточно, учитывая геополитические интересы Соединенных Штатов.

В соответствии со взглядами того времени флотилия морских дирижаблей [426] могла бы эффективно заменить корабли в деле дальней морской разведки, а так как дирижабли не фигурировали в таблицах боевых кораблей, то не были бы нарушены и Вашингтонские соглашения (11324).

В феврале 1931 г. в Испании было восстановлено действие Конституции (3871).

Авиапромышленность:

В феврале-марте 1931 г. был подготовлен документ «Система вооружения ВВС РККА на 1932-34 гг.» предусматривалось проектирование целой гаммы гигантских бомбовозов с бомбовой нагрузкой до 30 т. Вершиной этой концепции явилось задание на сверхтяжелый бомбардировщик («летающее крыло») СТБ с нормальным радиусом действия не менее 2500 км. На эту машину возлагалась задача «разрушения и уничтожения объектов противника исключительной важности (Мальта, Суэц...)». В рамках этой программы строились опытные многомоторные бомбардировщики ТБ-4 и К-7, проектировались еще большие ТБ-6 и ТБ-7. В начале 30-х годов такой категории, как «дальний бомбардировщик», в составе советской авиации не было. Нанесение ударов по целям в глубоком тылу противника возлагалось на соединения тяжелых бомбардировщиков. Основную массу их составляли четырехмоторные ТБ—3. Реальный радиус действия у них составлял 1100-1200 км. За его увеличение боролись разными способами: переходили на новые сорта топлива, облегчали самолеты за счет снятия второстепенного оборудования, пробовали внедрять более экономичные дизельные двигатели. Этот путь считался основным. Хотя советская пропаганда критиковала модную тогда на Западе «доктрину Дуэ», «глубинная стратегия» ВВС РККА в значительной мере являлась ее отражением. Как говорил в своем докладе начальник НИИ ВВС Бузанов, эволюция советской авиации «...должна быть целеустремлена в сторону развития наступательных средств...». Ударной силой ВВС должна была стать «стратегическая авиация» из соединений тяжелых бомбардировщиков-«линкоров» и «крейсеров» — самолетов сопровождения. Ей предстояло разрушать города, порты, аэродромы, высаживать десанты в тылу противника и, в духе времени, «оказывать помощь революционным восстаниям». При этом дальнейшая эволюция бомбардировочной авиации направлялась на рост размеров и веса машин. Они должны были нести все больше бомб, пушек и пулеметов. Экипажи становились все более многочисленными, напоминая по структуре команды боевых кораблей. При этом самолеты оставались тихоходными, низковысотными и по мере роста размеров все больше теряли в маневренности. Считалось, что лучшей защитой медленно летящей армады бомбовозов станут их пушки и пулеметы плюс огневая мощь «крейсеров». По воззрениям стратегов того времени, для успешной атаки тяжелого бомбардировщика требовалось больше истребителей, чем у него имеется огневых точек. Во главу угла ставился вес перевозимых самолетом бомб. В числе «главнейших идей» перспективного плана опытного самолетостроения на период до 1934 г. записан был пункт: «резкое повышение тоннажа бомбардировщиков, доводя сбрасываемый бомбовый груз до 10, 15 и 25 тон, при соответственном увеличении радиусов действия до 2000 и 2500 км». Но в 1931 г. в коллективе Туполева предложили иную концепцию с упором именно на дальность. ДБ-1, военный вариант знаменитого рекордного самолета АНТ-25 (РД), по расчетам вдвое уступал ТБ-3 по бомбовой нагрузке, но впятеро превосходил по радиусу действия. Одномоторный,моноплан с длинным и узким крылом огромного размаха, он был столь же тихоходен, как и ТБ-3, и отличался такими же низкими показателями маневренности. Эти машины предназначали, в первую очередь, для Дальнего Востока. Самолеты подобной схемы и назначения строились и за рубежом. Можно напомнить, например, английский Виккерс «Уэлл-сли», дошедший до стадии серийного производства и состоявший на вооружении Королевских ВВС. Но низкие летные данные, очень маленькая бомбовая нагрузка и, главное, неспособность работать с обычных полевых аэродромов привели к свертыванию уже начатого серийного производства ДБ-1. Малая серия построенных машин после войсковых испытаний осела в 1-й авиационной армии особого назначения, дислоцировавшейся в Подмосковье. Сочли, что как бомбардировщики они малопригодны, но могут сойти в качестве дальних разведчиков. Дальнейшим развитием концепции ДБ-1 должны были стать самолеты АНТ-36 и АНТ-37. Первый из них представлял собой тот же АНТ-25, но с дизелем вместо карбюраторного мотора М-34Р Второй создавался по заданию на дальний бомбардировщик ДБ-2. В плане опытного строительства на 1934-35 годы в разделе второстепенных работ стоял «дальний бомбардировщик ДБ-2РЦ». Предполагалось, что это будет модификация того же АНТ-25 под два мотора «Циклон». Военные считали эту тему не очень актуальной. Туполев обладал немалым влиянием и мог надеяться «протолкнуть» самолет в производство, несмотря на позицию некоторых руководителей ВВС (10734,4).

В феврале-марте 1931 г. был подготовлен документ "Система вооружения ВВС РККА на 1932-34 гг.", в котором предусматривалось проектирование целой гаммы гигантских бомбовозов с бомбовой нагрузкой до 30 т. Вершиной этой концепции явилось задание на сверхтяжелый бомбардировщик ("летающее крыло") СТБ с нормальным радиусом действия не менее 2500 км. На эту машину возлагалась задача "разрушения и уничтожения объектов противника исключительной важности (Мальта, Суэц)". В рамках этой программы строились опытные многомоторные бомбардировщики ТБ-4 и К-7, проектировались еще большие ТБ-6 и ТБ-7.

Но в 1931 г. в коллективе Туполева предложили иную концепцию с упором именно - образец дальнего рекордного самолета АНТ-25 (РД), по бомбардировщика расчетам вдвое уступал ТБ-3 по бомбовой на- ДБ-2 (АНТ-37) грузке, но впятеро превосходил по радиусу действия. Одномоторный моноплан с длинным и узким крылом огромного размаха, он был столь же тихоходен, как и ТБ-3, и отличался такими же низкими показателями маневренности. Эти машины предназначали, в первую очередь, для Дальнего Востока. Самолеты подобной схемы и назначения строились и за рубежом. Можно напомнить, например, английский Виккерс "Уэллсли", дошедший до стадии серийного производства и состоявший на вооружении Королевских ВВС.

Но низкие летные данные, очень маленькая бомбовая нагрузка и, главное, неспособность работать с обычных полевых аэродромов привели к свертыванию уже начатого серийного производства ДБ-1. Малая серия построенных машин после войсковых испытаний осела в 1-й авиационной армии особого назначения, дислоцировавшейся в Подмосковье. Сочли, что как бомбардировщики они малопригодны, но могут сойти в качестве дальних разведчиков.

Дальнейшим развитием концепции ДБ-1 должны были стать самолеты АНТ-36 и АНТ- 37. Первый из них представлял собой тот же АНТ-25, но с дизелем вместо карбюраторного мотора М-34Р. Второй создавался по заданию на дальний бомбардировщик ДБ-2. В плане опытного строительства на 1934-35 годы в разделе второстепенных работ стоял "дальний бомбардировщик ДБ-2РЦ". Предполагалось, что это будет модификация того же АНТ-25 под два мотора "Циклон". Военные считали эту тему не очень актуальной.

Туполев обладал немалым влиянием и мог надеяться "протолкнуть" самолет в производство, несмотря на позицию некоторых руководителей ВВС. ДБ-2, спроектированный бригадой П.О. Сухого, вышел на испытания в июне 1935 г.

Вопреки заданию, туполевцы сделали ставку на те же моторы "Гном-Рон". В АНТ- 37 использовали многие уже проверенные на АНТ-25 конструктивные решения, следуя в целом той же концепции, что у ДБ-1 - "дальность превыше всего". Самолет Сухого имел узкое крыло большого удлинения с довольно толстым аэродинамическим профилем, считавшееся наивыгоднейшим для достижения большой дальности.

Руководство ГУАП еще до окончания испытаний приняло решение о запуске его в серию. Завод № 39 начал готовить оснастку для его производства - ему поставили задачу выпустить в 1936 г. головной серийный ДБ-2. Освоение выпуска этой машины намечалось еше на двух заводах: № 18 в Воронеже и № 126 в Комсомольске-на-Амуре.

Но ДБ-2 в серию не пошел. "Ножку" ему подставили два обстоятельства. В июле 1935 г., через месяц после первого полета, опытный АНТ-37 разрушился в воздухе. Причиной явился бафтинг хвостового оперения. Опасная тряска проявлялась и на дублере АНТ-37, выпущенном в начале 1936 г. Устранение бафтинга, в те годы довольно плохо изученного, было непростым делом. Из-за многочисленных дефектов НИИ ВВС отказался принять эту машину на госиспытания. А вторым обстоятельством, "похоронившим" ДБ-2, стали успехи коллектива, возглавлявшегося Ильюшиным (12021).

В феврале-июне 1931 г. конструкторы завода № 29 начали с М-51. Проект его подготовили За основу взяли М-11В. Высотные характеристики улучшили путем включения в конструкцию приводного центробежного нагнетателя (ПЦН). Это позволило довести максимальную мощность до 145 л.с. Обкатка моторов велась с марта 1932 г., в мае-июне того же года проходили госиспытания с цилиндрами от М-11, а в октябре - со своими оригинальными цилиндрами. Однако в обоих случаях испытания закончились неудачно. В июне 1933 г. М-51 испытывался на самолете У-2 (11478).

В феврале — июне 1931 г. в КБ завода № 29 (Запорожье) под руководством А.С. Назарова был разработан двигатель М-51. Являлся дальнейшим развитием известного мотора М-11. Отличался в основном наличием ПЦН и использованием одной кулачковой шайбы вместо пяти кулачковых валиков. Использовал часть узлов и агрегатов двигателя М-11В и унифицировался с моторами М-48 и М-49, входившими в то же семейство. По сравнению с М-11В были упрощены сборка и монтаж агрегатов. Коленвал установлен на роликовых подшипниках. Втулка винта шлицевая. Изготовлены и испытаны опытные образцы. Обкатка велась с марта 1932 г., в мае — июне того же года мотор проходил госиспытания с цилиндрами от М-11, а в октябре — со своими оригинальными цилиндрами. Однако в обоих случаях испытания закончились неудачно. В июне 1933 г. испытывался на самолете У-2. Планировался серийный выпуск в 1933 г.. но в серийное производство М-51 не запускался. Впоследствии стал прототипом для мотора МГ-11. Характеристики:

• 5-цилиндровый, звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения, с ПЦН;

• мощность 125/145 л.с.;

• диаметр цилиндра/ход поршня 125/140 мм;

• объем 8,6 л;

• степень сжатия 5,0;

• вес 150 кг (позднее 155 кг).

Известен также двигатель 1947 г. под тем же обозначением (11852).

Другие оборонные отрасли:

В феврале-апреле 1931 г. первая 180-мм пушка Б-1-К была испытана на НИМАПе. Орудие было принято на вооружение. Четыре пушки Б-1-К были установлены на крейсере «Красный Кавказ» в одноорудийных башенных установках МК-1-180. Для управления стрельбой заводом спроектирован, изготовлен и установлен на крейсере один командно-дальномерный пост Б-8. Пост оборудован 6-метровым дальномером ДМ-6 с визиром наводки и 5-метровой стереотрубой с визиром наводки. Рабочие чертежи установки были разработаны КБ ЛМЗ под руководством Р. Вульфа. Она имела гидравлический компрессор веретённого типа, накатник гидропневматический. Верхняя подача снарядов производилась штанговым элеватором, снабжённым электроприводом. Подача зарядов производилась через зарядный штанговый элеватор. Испытания и эксплуатация орудий Б-1-К выявили массу недостатков. В результате в производство была запущена 180/57-мм пушка Б-1-П. Основным отличием её от Б-1-К был поршневой затвор и картузное заряжание. Баллистика и боеприпасы пушек совпадали (15132).

В феврале-марте 1931 г. один танк (номера не установлены) Виккерс был отправлен для ознакомления в Харьков и один — в Ленинград (10733,173).

В феврале — сентябре 1931 года (с несколькими перерывами) по распоряжению председателя НТК УММ РККА были проведены широкомасштабные испытания «колесных танкеток». В отчете, составленном в октябре, говорилось следующее:

«1. Удобство наблюдения за дорогой при открытом и закрытом люке водителя вполне удовлетворительное.

2. Управление автомобилем просто и удобно, но необходимо сиденья водителя и пулеметчика закрепить намертво.

3. Для посадки команды в 3 человека без оружия, но в шубах, требуется 5-7 с, для выхода - 4-5 с. Посадка и выход производятся водителем и передним пулеметчиком через борт, а заднего через дверцу.

4. При испытании пробегом выяснилось, что разницы в проходимости по снежному шоссе с автомобилем «Форд» нормального типа почти нет. Надежно может работать на укатанном шоссе, на шоссе с заносами (на коротких участках) и на шоссе, покрытом слоем снега до 10—15 см.

Максимальная скорость при полной нагрузке на горизонтальном участке по спидометру 80—88 км/ч (50— 55 миль в час). Средняя скорость при полной нагрузке на хорошо укатанном шоссе — 45—50 км/ч, средняя скорость на занесенном снегом шоссе — 30—35 км/ч.

Заключение. Автомобиль прост по конструкции и уходу, быстроходен и поворотлив, с большим запасом мощности и ускорения. Для работы в летних условиях необходимо усилить охлаждение. По имеющимся в испытательной группе материалам, недостаточно прочен при работе в летних условиях на гусматиках. В настоящее время автомобиль испытывается группой для определения прочности на гусматиках» (11284).

Внешняя политика:

В феврале-марте 1931 г. по приглашению СНК и ВСНХ СССР в Советский Союз прибыла представительная делегация германских деловых кругов. Возглавлял ее глава концерна «Клекнер-Верке» о П. Клекнер. В ее состав входили и представители ВПК Германии: гендиректора фирм «Фридрих Крупп», «Ферайнихте Штальверке», «Отто Вольфф», «Сименс», АЭГ, «Борзиг», «Шихау» (верфь в Данциге), МАН, ГХХ, «ИГ Фарбен», «Металльгезелыпафт», «Линке Хоффман-Буш», «Райникер», ДЕМАГ. 28 февраля 1931 г. их принял председатель ВСНХ Г. К. Орджоникидзе. Он предложил удвоить советские заказы немцам. Но для этого требовались большие кредиты. Переговоры завершились на мажорной ноте — была достигнута принципиальная договоренность о предоставлении экспортного кредита и наращивании поставок оборудования в СССР (ДВП СССР, т. XIV, с. 118, с. 778-781.) (11784).

В феврале-марте 1931 г. по приглашению СНК и ВСНХ СССР в Советский Союз прибыла представительная делегация германских деловых кругов. Возглавлял ее глава концерна «Клекнер-Верке» о П. Клекнер. В ее состав входили и представители ВПК Германии: гендиректора фирм «Фридрих Крупп», «Ферайнихте Штальверке», «Отто Вольфф», «Сименс», АЭГ, «Борзиг», «Шихау» (верфь в Данциге), МАН, ГХХ, «ИГ Фарбен», «Металльгезелыпафт», «Линке Хоффман-Буш», «Райникер», ДЕМАГ. 28 февраля 1931 г. их принял председатель ВСНХ Г. К. Орджоникидзе. Он предложил удвоить советские заказы немцам. Но для этого требовались большие кредиты. Переговоры завершились на мажорной ноте — была достигнута принципиальная договоренность о предоставлении экспортного кредита и наращивании поставок оборудования в СССР (18265).

Другие оборонные отрасли:

К весне 1931 "Большевик" оказался загружен работами по теме Т-26, а задание по Т-23 отодвигали. В итоге опытный образец всё же собрали, но случилось это 31 октября 1931 (22492)

Авиапромышленность:

С 1 марта 1931 КБ ЦАГИ приступило к проектированию АНТ-21 (МИ-3) - первой машины А.Н.Т. с убирающимся шасси и из-за этого задержались (2072,67).

По другим данным работы по МИ-3 начали с 1 июня 1931 (2072,68).

На 1 марта 1931 в сводке НИИ ВВС по опытному самолетостроению отмечается, что работы по ТШ-1 2М-34 не ведутся, «так как нерешенными остаются тактические требования к самолету» (21062).

Другие оборонные отрасли:

1 марта 1931 были организованы испытания по преодолению естественных препятствий при движении на пересеченной местности. После съезда с Волоколамского шоссе на бездорожье на танк №230 надели шпоры. Эта процедура заняла у четырех человек около 1 ч (на снятие шпор потребовалось 20 мин). Затем маршрут движения танка пролегал до д. Чернове. Местность изобиловала подъемами до 15' и была покрыта снегом глубиной до 1м.

Весь маршрут протяженностью 50 км был преодолен за 3 ч 43 мин без каких-либо серьезных замечаний. Отмечалось, правда, излишняя высота шпор, что привело к разрушению элементов крепления надгусеничных полок. Использование шпор при движении по твердому покрытию вызывало сильную вибрацию танка и вынуждало снижать скорость движения до предельно малой величины.

Майор Одди заметил в своем отчете: «Шпоры мы применит только раз, на коротком, но очень жестоком пробеге по пересеченной местности (через очень глубокий снег) с многочисленными подъемами и т.д.

Мы имели также еще более жестокое испытание по пересеченной местности, когда снег во многих местах достигал глубины 2 фут. 6 дюймов и 3 футами и местность изобиловала многочисленными пнями (покрытыми снегом), включая также препятствия, подъемы и канавы.

Машина выполнила это прекрасно и произвела все это испытание без шпор».

Двигатель при кренах до 18' работал «четко, как и на горизонтальной дороге».

При испытаниях по определению скоростей движения танка получили следующие результаты: максимальная скорость по шоссе - 32 км/ч, на грунтовой дороге со снежным покровом до 40 см - 20 км/ч, по снежной целине со снежным покровом до 40 см - 14 км/ч. Средние скорости движения составили: по шоссе - 21 км/ч, попроселку- 17,8км/ч (15745).

1 марта-23 марта 1931 г. Большие зимние полевые испытания ядовито-дымных шашек в районе Ново-Орска (Оренбургская область). Выполнено 20 ЯД-пусков шашек ЯМ-21 (адамсит) и 9 пусков шашек ЯМ-11 (хлорацетофенон). Израсходовано: 7020 шашек с адамситом и 2810 шашек с хлорацетофеноном. Доказана «значительная боевая эффективность» испытанных ЯД-шашек, в том числе возможность распространения волн ядовитого дыма на основе адамсита на расстояния 80 км и больше. «Случаи сверхдальнего распространения ЯД-волн свидетельствуют о том, что ЯД-средства являются не только важным фактором тактического порядка, но и химическими средствами оперативного значения». Для определения расстояний, куда распространялись ЯД-волны, были использованы подопытные люди (17133).

Армия:

К 1 марта 1931 года количество Т-18 в частях перевалило за 500 штук. Наибольшее количество имелось в Отдельном учебном танковом полку Московского военного округа (103 танка) и 2-м танковом полку Ленинградского военного округа (104 танка). Эти машины стали «учебной партой» для советских танкистов. Несмотря на свои многочисленные недостатки, Т-18 стал первой по-настоящему массовой машиной, благодаря которой появилась возможность готовить кадры для танковых войск. Следует отметить, что большинство зарубежных танков аналогичного класса того времени были не лучше советской машины.

Пик карьеры Т-18 пришёлся на весну 1932 года, когда численность этих танков достигла 959 штук. Больше всего этих машин (141 штука) имелось во 2-м танковом полку Дальневосточного военного округа (17724).

На 1 марте 1931 в РККА было 180 ба БА-27 (9527,316).

Сведения о наличии бронеавтомобилей в частях Красной Армии по состоянию на 1 марта 1931 года:

|  | БА-27 | «Остин» | «Фиат» | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-йавтобронедивизион Кавказской Краснознаменной армии | 12 | 12 | — |  |
| 3-й автобронедшшзион МВО | 11* |  |  | *Из них на 1 машину дан наряд на отправку в КАВКУКС |
| 8-й автобронедивизион УВО | 12 | - | - |  |
| 11-й автобронедивизион УВО | 12 | - | - |  |
| 12-й автобронедивизион БВО | 12 | - | - |  |
| 13-й автобронедивизион БВО | 12 | - | - |  |
| Мотоотряд 1 1-й стрелковой дивизии ЛВО | 12 | 3 | - |  |
| Мотоотряд Московской Пролетарской стрелковой дивизии МВО | 12 | — | — |  |
| Мотоотряд 45-й стрелковой дивизии УВО | 12 | 3 | - |  |
| 1-й полк мехбригады МВО | 4 | - | - |  |
| Бронекомандные курсы ЛВО | 13* | 4" | 1 | •Выдано 2 броне-шасси без кузовов, итого 15 |
| Орловская танковая школа МВО | 3 | 1 | 1 |  |
| Военно-техническая академия ЛВО | 12 | 3 | - |  |
| Броневой эскадрон СКВО | 7 | 1 | - |  |
| Отдельная бронерота ОКДВА | 4 | - | - |  |
| Командные курсы имени Каменева УВО | 1 | - | - |  |
| Московская школа автотехников МВО | 3 | - | - |  |
| Склад № 37 | 10* | 49 | 37 | *Из них на 5 машин наряды: ОГПУ - 3 шт. и 3-й автобронедивизион — 2 шт. |
| ВСЕГО В ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЯХ | 155 | 73 | - |  |
| Числится за различными учреждениями: |  |  |  |  |
| Органы ОГПУ | 25 | I | 2 |  |
| Исключены из РККА | 6 | - | - |  |
| Московский областной совет ОСОАВИАХИМа | - | 2 | - |  |
| Саратовский автодорожный институт | - | 1 | - |  |
| Московский парк культуры и отдыха | - | 1 | - |  |
| Ленинградский автодорожный институт | - | - | 1 |  |
| Ростовский автодорожный институт | - | - | 1 |  |
| Ленинградский автодорожный институт | - | - | 2 |  |
| Всего за учреждениями | 31 | 5 | 5 |  |
| ИТОГО | 186 | 78 | 44 |  |

**На 3 машины дано разрешение на передачу 2-му пшку бронепоездов Таблица составлена по данным: РГВА, ф. 31811, он. 1, (}. 143, я. 14 (11284).

Жизнь и внутренняя политика:

1 марта 1931 Начался судебный процесс по делу "Союзного бюро ЦК РСДРП(м)" (10687).

1 марта. Начался процесс "Союзного бюро" Ц.К. меньшевиков, возглавлявшегося Громаном, Сухановым, Шером и рядом их помощников. Всего судили 14 человек. Подрывная деятельность, связь с зарубежными русскими организациями и так далее. Все признали свою вину, получили разные сроки, никого не расстреляли (12629).

С 1 по 9 марта 1931 шел процесс Союзного бюро меньшевиков (1348,119). Целью было доказать, что меньшевики в контрреволюционных целях пролезли в руководство и захватили важные гос. посты, дублируя ВСНХ, Госбанк, Госплан, Наркомторг (3240).

1 марта в 1931 году в Москве начинается открытый судебный процесс над лидерами меньшевиков (15055).

С 1 по 9 марта 1931 г. проходил очередной публичный процесс. На этот раз на скамье подсудимых: оказались 14 человек из "Союзного бюро ЦК меньшевиков". Они выслушивали набор тех же обвинений: от развала советской экономики до установления связи с правительствами империалистических держав. Среди тех, кто проходил по этому процессу, оказались член президиума Госплана В. Г. Громан, известный эконо-мист и журналист Н. Н. Суханов, член правления Госбанка СССР В. В. Шер и другие специалисты. Все они признали себя виновными и получили от 3 до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемые на публичных процессах 1928-1931 гг. представляли только верхушку внушитель-ной пирамиды из многих сотен арестованных в те годы по "вредительским" делам. Только в 1931 г. во внесудебном порядке на Особом совещании ОГПУ и его коллегии были рассмотрены дела в отношении почти 2,5 тыс. человек: профессоров, инженеров, экономистов, агрономов и служащих. "Вредительство" в широких масштабах обнаруживалось в лесоводстве, микробиологии, горном деле, мелиорации и т. д. (18527).

За рубежом:

March 2, 1931 A propeller development program, which led to the adoption of variable pitch propellers, was initiated with the award of a contract to Hamilton Standard Propeller Company for two such propellers suitable for use on fighting planes (1090).

2 марта 1931 в США была разработана программа развития работ в области винтов на фирме Hamilton Standard Propeller Company (1090).

Авиапромышленность:

С 3 декабря 1930 года по 11 января 1931 года и с 2 марта 1931 года по 22 марта 1931 года в НИАПе были проведены испытания опытной партии 2-кг осколочных бомб (3326).

Другие оборонные отрасли:

3 марта 1931 Тухачевский сформулировал ТТТ для различных типов танков (танки прорыва, независимо действующие и приданные пехоте, а также прочие) (9089,137).

3 марта 1931 г. были подготовлен СООБРАЖЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО ЛВО НАЧАЛЬНИКУ УММ О ТАКТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТАНКОВ

г. Ленинград

I.

Сообщаю на Ваш запрос свои соображения о тактической характеристике различных типов танков и их стандартизации с автотракторной промышленностью страны. Настоящие соображения носят характер предварительный, на практике проверенные лишь отчасти, но, по-видимому, имеющие все основания оправдаться полностью.

Тактическая характеристика танков

Принятая у нас номенклатура различных типов танков не заключает в себя тактического содержания, а потому мало помогает тактической подготовке войск в применении танков, а во-вторых, оставляет совершенно неограниченное поле для импровизации отдельных конструкторов, особенно в ; отношении вооружения. Между тем, вооружение на танках должно быть строго регламентировано, так как иначе, при массовом использовании танков, большое количество огневых средств, поставленных на танки, окажется неиспользованным, и, вместе с тем, чрезмерные заявки на огневые средства, особенно артиллерийские, будут снижать производственные возможности по танкам. ПУ-29 по танковому вопросу дает ряд указаний, рассчитанных на крайне бедное и скудное наличие танковых средств в РККА, посему тактические задачи танков, в связи с последними решениями Правительства, должны быть в корне пересмотрены, расширены и уточнены. С другой стороны, исходя из этих тактических задач, необходимо сформулировать ряд конкретных требований для конструкторов танков. Большое количество танков на поле сражения вносит, по сравнению с методами танковых боев 1918 года, то новое, что огонь танковых средств развернется сразу на большой глубине внутри оборонительного расположения противника (для простоты буду рассматривать наступление на обороняющегося).

Сопровождение, проталкивание пехоты танками - явится лишь одной из составных частей общей системы нового вида глубокого боя. Оставлю пока в стороне вопросы прорыва специальных танково-десантных отрядов в глубокий тыл противника, имеющие оперативный характер. Попробую охарактеризовать систему танкового боя против оборонительной полосы противника после того, как полоса охранения его уничтожена. Применение больших танковых масс не исключает мощной артиллерийской подготовки. Наоборот, появление танков в оборонительной полосе должно быть внезапным для противника, залегшего на дне окопов под артиллерийским огнем. После достаточно мощной артиллерийской подготовки, наседая на свой артиллерийский огонь, переносимый в тыл противника, быстрее продвигаются в этот тыл первые танковые эшелоны дальнего действия. Эти эшелоны имеют две задачи: а) уничтожить артиллерию противника; б) уничтожить его штабы и систему связи; в) путем десантов специальных пулеметных частей на тыловых рубежах отрезать противнику путь отступления из оборонительной полосы в тыл и с тыла не допустить подходов к резервам.

Я думаю, что после прохода этих эшелонов на короткий промежуток времени может быть возобновлен ураганный налет артиллерии по пехоте противника (5-10 минут), после чего идут в атаку вторые эшелоны танков и за ними - пехота. Впереди двигаются быстроходные танки-истребители станковых пулеметов, которые сразу врываются в глубину от 0,5 до 1 км (обычное месторасположение станковых пулеметов) и уничтожают их. Последующие эшелоны танков сопровождения пехоты действуют непосредственно с ее эшелонами, облегчая и обеспечивая им превосходство над ручными пулеметами, снайперами и стрелками противника.

Перед атакой эшелонов танков дальнего действия (ДД), могут быть использованы радиоуправляемые танки для установки дымовых завес, прикрывающих атакующие танки от артиллерийского наблюдения противника. Такие завесы могут быть поставлены и самолетами.

Наступление как эшелонов танков дальнего действия, так и поддержки пехоты (ПП) должно обеспечиваться целой системой специальных танков: саперных, связи, снабжения и т.д.

Такой характер танковых действий требует следующих типов танков:

1) Танк истребитель артиллерии — ТИА;

2) Танк десантов пехоты — ТДП;

3) Танк истребитель пулеметов (станковых) — ТИП;

4) Танк сопровождения пехоты — ТСП;

5) Специальный танк (саперный, связи, снабжения и проч.) — ТС;

6) Радиоуправляемый танк — ТР.

Встает вопрос — нужны ли специальные разведывательные танки. Я думаю, что такие танки не нужны. Для состава разведывательного отряда (РО) используются обычные типы танков — ДД и ПП, но в специальном для данной разведывательной цели подборе.

Состав танков для обычного вида РО будет, примерно следующий: ТИП, ТСП, ТС. Помимо этого нового для нас вида действий РО, когда РО должен уничтожить определенную точку в расположении переднего края и на глубине близ переднего края противника, встает новый вид действий РО, вызываемый как характером глубокого танкового боя, так и новыми средствами. Этот новый вид действий РО может иметь своей задачей захват определенных точек, но уже не на переднем крае, а в глубине расположения противника, в частности, захват определенных штабов с задачей дальнейшего возвращения в свое расположение.

Состав такого РО потребует следующих типов танков ТИА, ТДП, ТИС, ТС. Я думаю, что не требуется точно также и особых типов танков для авангардов, головных отрядов, передовых отрядов и ; проч. Все эти задачи могут удовлетворяться определенным подбором вышеперечисленных танков.

В перечень различных систем танков я не включаю полковой и дивизионной артиллерии, поставленной в танковые коробки, примерно, по типу «Коммунара» или «Катерпиллер», предложенных т. Дыренковым.

Тактические требования к различным типам танков

1) ТИА - передние стенки - против батальонной пушки и 20 мм пулемета; боковые стенки - против крупнокалиберных пулеметов; скорость — 30-40 км в час; длина - преодоление любого окопа; вес - преодоление любого искусственного препятствия.

Вооружение: а) одна пушка; б) один-два пулемета; в) пистолеты для самообороны.

При расчете вооружения я учитываю, что одно орудие противника должны атаковать 3 ТИА.

Основа производства: 2 автомобиля Я-3, 2 пары гусениц и подвесок типа Т-26.

Военно-техническая академия в ближайшее время намечает спроектировать такой танк. Ориентировочная схема такого танка будет иметь следующий вид:

Такая схема ТИА, примерно, соответствующая тому типу, который у нас называется средним л, чрезвычайно упрощает постановку их массового производства, вводя полный стандарт, и с тем, предварительные расчеты показывают, что можно надеяться на успешное разрешение конструкции, которая будет иметь вес, примерно, среднего танка и мощность 170-180 лошадиных сил, а на высокосортном топливе - свыше 200.

2) ТДП - броня кругом против крупнокалиберного пулемета; скорость - 20-30 км в час; длина - услоаие, равное для ТИА; вооружение - 2 пулемета и щели для использования ручных пулеметов десанта. Желательный состав десанта: 1 ДРП и 50 снарядов; 2 станковых и 6 ручных пулеметов с боевым лектом патронов; около 22 бойцов плюс команда танка. Условие габарита может снизить величину десанта. Основы для производства - автомобили «Автокар» и «Форд».

3) ТИП - броня против пулеметного огня бронепуль; скорость - 30 км в час; вооружение - 1 пуле-г (можно добавить огнемет); производственная основа - автомобили «Автокар» и «Форд».

4) ТСП - броня против винтовочных бронепуль; скорость - 10-20 км в час; вооружение - 1 пуле-; производственная основа - трактор «Интернационал» и автомобиль «Форд».

5) ТС - броня против бронепуль крупнокалиберного пулемета; вооружение - пистолеты для само-бороны (можно огнемет); скорость (в зависимости от типов) - 10-30 км в час. Число и характер различных образцов специальных танков пока не рассматриваем, ограничива-ьлишь замечанием, что саперный танк должен уметь прокладывать путь через проволоку, срывать ость окопов и оврагов для создания колейных путей танкам и артиллерии, прокладывать легкий настил по заболоченным местам, наводить легкие мостки и т.д. Производственная основа - трактора «Коммунар», «Катерпиллер» и автомобиль «Автокар».

6) ТР — радиоуправляемые танки могут иметь различные задания и характер устройства. Такими задачами могут быть: постановка дымовой завесы, производство пожара, производство взрывов, самодвижущиеся мины) и т.д.

Производственная основа - автомобиль «Автокар», трактора «Коммунар», «Интернационал» и даже «Фордзон» (для самодвижущихся мин).

Скорость для дымозавесных ТР- 30 км в час.

Расчет числа танков на фронте атаки стрелковой дивизии

На таком фронте, в зависимости от плотности обороны наступающая стрелковая дивизия в каждом из эшелонов обороны противника встретит 1,0-1,5 центра сопротивления противника, т.е. 36-54ручных пулемета, 12-16 станковых пулеметов и от 7 до 10 орудий корпусной, дивизионной, полковой и батальонной артиллерии (огонь артиллерии будет и из других участков, но атаке танков на Г фронте наступающей дивизии подвергнется в среднем примерно такое число орудий, в зависимости от ширины обороны дивизии противника - 7-10 км).

На фронте дивизии требуется: ТКА - 20-30 единиц; ТДП - 5 единиц (выброска в тыл противнику ; огневых сил, примерно, эквивалентна стрелковому батальону); ТИП - 12-18 единиц; ТСП - 36-54 единицы; ТС - 10 -20 единиц; ТР - 2-3 единицы. Итого - 87-130 единиц.

Для 100 ударных дивизий это потребовало бы 8700-13000 танков в строю.

Помимо того, потребуются специальные самостоятельные танкодесантные отряды, проникающие в тыл противника, с крупнотактическими задачами корпусного масштаба и оперативными армейскими задачами.

Необходимо также предусмотреть наличие танковых истребителей (контртанки во всех дивизиях для самообороны), а так же придачи этим дивизиям штатных танковых единиц и постановки контртанка всей полковой, а желательно и дивизионной артиллерии.

II

Выше приведенная характеристика тактических требований к танкам, при строгом ограничении вооружения каждого танка и максимальном проведении стандартности, не только не создает излишних затруднений, но наоборот, облегчает наши танковопроизводственные задачи. Однако, мне кажется, что было бы недостаточно ограничиться с нашей стороны стандартизацией только танковых образцов. Необходимо еще добиться и максимальной стандартности между танковым производством и автотракторной базой в стране. Это диктуется не только стремлением облегчить для страны ее мобилизационное напряжение и упростить по окончании войны демобилизацию промышленности, но и интересами всего хозяйства в целом и, в частности, сельского хозяйства.

Как Вы помните в разговоре Наркомзема СССР т. Яковлева с нами было установлено, что крупные совхозные и колхозные хозяйства требуют повышенной скорости и мощности тракторов, а также переноса тракторов на гусеничную тягу. Это целиком и полностью совпадает и с нашими интересами.

В связи с этим, мне кажется, необходимо выдвинуть перед ВАТО и ВСНХ следующие предложения:

1) Добиться стандартных моторов в автомобилях и тракторах. Для «Катерпиллера» может подойти «Геркулес», а для «Интернационала» - «Форд». Высокооборотность автомобильных моторов с применением демультипликатора не нарушит условий работы транспорта. При этом следует добить-; ся первой скорости около 1 км и максимальной скорости - от 12 до 20 км, что необходимо, как говорил т. Яковлев, для сельского хозяйства и, очевидно, необходимо для лесозаготовок и прочих транспортных перевозок.

2) Производство стандартных гусениц для тракторов. «Катерпиллер» мог бы перейти на более совершенную гусеницу типа Т-26, а «Интернационал» - на гусеницу Т-27.

3) Учитывая достижения т. Дворенкова в цементации под броню котельного железа организо-1 вать цементацию, штампование и сварку танковых корпусов на всех заводах «Котлотурбины», учитывая и вновь строящиеся заводы по прокату.

Командующий войсками ЛВО Тухачевский

РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 77. Л. 3 - 7. Подлинник (11210).

3 марта 1931 г. Заседание в наркомате обороны, посвященное деятельности совместных предприятий, постановило:

«Наличие в СССР предприятий PB (рейхсвера) дает нам возможность следить за развитием техники в Германии и на Западе вообще и перенимать то, что полезно для нас. Они дают нам много ценного в области методики. Поэтому в данное время ставить вопрос о ликвидации предприятий несвоевременно».

В связи с требованиями о расширении работы предприятий как по подготовке советских курсантов и специалистов, так и по проведению опытов, совещание «считало возможным» пойти на некоторые уступки немцам: для облегчения их материального положения взять на себя дополнительные расходы по оплате персонала, предоставлять горючее немцам по себестоимости РККА, разрешить перевозку грузов, предназначенных для предприятий, по военному тарифу.

Для реализации программы школы в Казани штабу Военно-строительного управления было вменено в обязанность организовать ремонт помещений в артиллерийских казармах для размещения курсантов и танковой роты, а для обеспечения работы курсов – расширить полигон.

Ввиду увеличения числа советских курсантов в Казани, в чем советская сторона была крайне заинтересована, немецкой стороне было предложено увеличить количество преподавателей еще на 6–7 человек. Советская сторона брала на себя оплату их работы в рублях. Она в приказном тоне, судя по тексту документа, настаивала на увеличении количества боевых и транспортных машин новых образцов и новых же образцов OB, в частности окиси углерода (21297).

Внешняя политика:

3 марта 1931 г.

Письмо наркома иностранных дел СССР М. М. Литвинова полпреду СССР во Франции В. С. Довгалевскому. 3 марта 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

3 марта 1931 г.

Секретно

Полномочному Представителю СССР во Франции тов. В. С. ДОВГАЛЕВСКОМУ

На дипломатических приемах в итальянском посольстве и эстонской миссии 21-го и 24-го февраля Эрбетт заговаривал со мной о советскофранцузских делах. Он обратил мое внимание на решение суда по делу Герцфельда, которое, якобы, делает своевременной постановку вопроса об экономических отношениях, и в частности, о кредитах. Я ответил, что одно из многочисленных зол в Париже устранено и что до обсуждения других вопросов необходимо разрешить известный Эрбетту конфликт.

Э. сделал вид, как будто он не понимает о каком конфликте идет речь, и я должен был разъяснить ему, что этот конфликт был предметом нескольких Ваших бесед с Вертело. Э. сказал, что ему известно лишь о первой беседе, а о дальнейших разговорах он не информирован. На мое замечание, что конфликт все еще не разрешен, Э. возразил репликой, что тут мол недоразумение и «наоборот...» Он, очевидно, хотел этим сказать, что наши подозрения в отношении Кифера не основательны и что тот-де относится к нам вполне благожелательно, но, считая бесполезным продолжать с ним разговор на эту тему, я сказал, что не желал бы дублировать переговоров, уже начатых в Париже, и на этом наша беседа кончилась. Сообщаю все это лишь для сведения.

На тему о кредитах Э. беседовал на тех же приемах с т. Стомоняковым, причем он поставил конкретно вопрос, предпочитаем ли мы банковый или государственный кредит. Я сомневаюсь, чтобы Э. говорил по поручению Парижа, ибо в таком случае он нашел бы предлог для официального посещения НКИД и не ловил бы нас на приемах. Я скорее склонен думать, что Э. делал зондаж по собственной инициативе с целью обеспечить себе участие в предстоящих переговорах и сыграть в них какую-нибудь роль.

Как только будет ликвидирован вопрос с Кифером, мы поставим в порядок дня передачу нашего ответа на французский меморандум.

ЛИТВИНОВ

АВП РФ. Ф. 010. On. 2. П. 13а. Д. 232. Л. 10-11. Машинописная копия того времени. На Л. 10 вверху слева напечатано «экз. 2» (цифра от руки), справа столбцом — «Секретно», номер «№ л/21565» и дата «3 марта 1931 года». Штамп Секретариата замнаркома НКИД СССР с вписанными от руки номером и датой получения документа «5 февраля 1931 г.», подпись-росчерк Н. Н. Крестинского «НК». На Л. 11 внизу слева машинописью делопроизводственная помета о количестве распечатанных экземпляров (5 экз.) и адрес рассылки «1 — Адресат, 2 — Кр[естинский], 3 — С[томоняков], 4 — 3[ападный отдел] III, 5 — дело» (18812).

За рубежом:

3 марта в 1931 году состоялся облет первого экземпляра самолета («K1697») «Gordon». Проведенные в A&AEE испытания подтвердили хорошие летные качества самолета и как следствие Авиационное Министерство Великобритании подписало с с фирмой контракт на производство 28 экземпляров самолета «Gordon» «Mk.I» («K1721»-«K1748»). К тому же первые восемь экземпляров, ранее заказанных, «Fairey IIIF» «Mk IVB» должны были быть доведены до стандарта «K1697» (15057).

3 марта 1931 состоялся первый полет Фэйри Гордон Бета-версия Northrop (20804).

3 марта 1931 Конгресс сделал гимном США песню Джона Стаффорда Смита на стихи Френсиса Скотта Ки (3186).

3 марта 1931 стихотворение поэта Ф. Ки принято Конгрессом США как текст национального гимна (4962).

3 марта в 1931 году президент США Герберт Гувер подписал акт, утвердивший песню «Усыпанное звездами знамя» Государственным гимном США. В 1814 году Соединенные Штаты Америки были союзником наполеоновской Франции и в очередной раз воевали с бывшей метрополией - Великобританией. 12 сентября британский флот начал атаку форта Макгенри, последнего укрепления американцев на подступах к Балтимору. Превосходящие силы английского флота долго обстреливали форт Макгенри, однако героические защитники форта так и не спустили звездно-полосатый американский флаг. Адвокат Фрэнсис Скотт Ки попытался освободить своего друга, задержанного англичанами, но сам был арестован. Ночь он провел на корабле англичан и наблюдал за бомбардировкой форта. Когда наступил рассвет, Фрэнсис Ки с изумлением увидел развевавшийся над разгромленными укреплениями звездно-полосатый флаг. Это так поразило его, что в тот же день он сочинил стихи «The Star-Spangled Banner» («Звездно-полосатый стяг», «Усыпанное звездами знамя»). Позже этот текст был положен на мелодию популярной английской застольной песни. 3 марта 1931 года президент США Герберт Гувер подписал акт, утвердивший эту песню государственным гимном США (15057).

Другие оборонные отрасли:

4 марта 1931 первый танк Кристи N 2051 был получен для исследований на склад N 127 АБТУ (3879,5).

4 марта 1931 танк Кристи с номером 2051 был отгружен складу № 127 АБТУ (10733,193).

4 марта 1931 года один из двух танков Кристи прибыл на склад № 127, а оттуда 14 марта передан в испытательный отдел. Следует отметить, что полноценных испытаний танк не проходил вплоть до 16 мая. Как следует из отчета по испытаниям, два месяца танк, имевший серийный номер 2051, использовался как объект изучения, также его демонстрировали начсоставу Красной Армии. Собственно говоря, уже на этом этапе было понятно, что в имеющемся виде танк Кристи для производства не подходит. Для начала, носовая часть выступала за габариты ходовой части, что забраковали еще на этапе приёмки в США. Далее, люк механика-водителя предназначался исключительно для обзора местности. Для вылезания из него механика-водителя проём был маловат. Часть операций по обслуживанию машины было выполнить невозможно без демонтажа надмоторной плиты или других элементов. Новостью это не стало, по крайней мере для КБ-3 ВОАО (Всесоюзное орудийно-арсенальное объединение), которое возглавлял С.А. Гинзбург. Когда дело дошло до "адаптации" БТ, машина стала отличаться по ряду элементов (20339).

4 марта 1931 г. приказом Президиума ВСНХ СССР был создан Уральский научно-исследовательский углехимический институт. Приказами Наркомата тяжелой промышленности СССР институт переименовывался: 15 ноября 1932 г. - в Уральский углекоксовый институт, 1933 г. - в Свердловский научно-исследовательский углекоксовый институт "Углекокс", 8 декабря 1935 г. - в Восточный научно-исследовательский углехимический институт (ВУХИН) (12102).

Жизнь и внутренняя политика:

4 марта 1931 ЦИК и СНК приняли постановление «О выпуске государственного внутреннего 10-процентного займа 1930 г.» (12265).

Авиапромышленность:

5 марта 1931 года ст. техприемщик завода N 22 писал письмо N 28с нач. ПТО УСС ВВС.

По вопросу окраски самолетов доношу следующее:

1. Скандал во Всесоюзном масштабе с окраской металлических самолетов, разразившийся в апреле-мае 1930 года не решил вопроса о улучшенном способе и методе окраски, гарантирующего полную ликвидацию прорыва в строительстве металлических самолетов. Были ряд предложений ВАО, но все это не имело последствий за исключением испытания на серийных самолетах нитрокрасок предложенных 36 заводом с разрешения ЦАГИ.

Результат повседневного наблюдения за самолетами, имеющими наружное покрытие нитрокрасками дает следующий практический анализ:

Во время морозов отмечалось шелушение покрытия, покрытие казалось хрупким и легко отскакивающим пленкой при ударе посторонним предметом с повреждением волны гофра.

С появлением оттепелей и действий солнечных лучей нитрокраска стала на всей самолетах во многих местах отставать пленкой, шелушиться, трескаться от солнца и легко отставать при пробе ногтем.

В местах облитых бензином или смесью нитрокраска теряет прилипаемость к металлу и совершенно оголяет дюраль, отставая большими пластами.

В анти-пожарном отношении нитрокраска чрезвычайно опасна (3232,152).

5 марта 1931

п. 15: О плане гражданского воздушного флота на 1931 г.

(Молотов, Ворошилов, Куйбышев, Павлуновский, Гольцман, Акулов).

а) Утвердить постановление Совета Народных Комиссаров “О плане гражданского воздушного флота на 1931 г.” от 16.IV.31 г.

Считать необходимым усилить освещение работы гражданской авиации в печати, для чего обязать “Правду” и республиканские, краевые, областные партийные органы помещать материал о работе гражданского воздушного флота, а также организовать в них рабкоровские группы и т. д.

в) Поставить на ближайшем заседании Политбюро доклад РКИ о ходе выполнения постановления СНК от 11-го января 1931 г. “О приравнении гражданского воздушного флота к важнейшим внеочередным объектам капитального строительства”.

(18110).

5 марта 1931 года в докладной записке на имя начальника ВВС от Л.Г. Минов предложил дополнить эксперименты, предложенные им 15 сентября 1930, исследованием способов выпрыгивания из различных типов самолетов, состоявших на вооружении, а также провести эксперимент по спускам на парашюте в воду. Для выполнения этих задач, а также для решения вопросов по обучению летного состава использованию парашюта и подготовке кадров парашютных инструкторов, на тот момент имелось в наличии всего 17 тренировочных парашютов, а 25 комплектов были заказаны к маю 1931 года в США (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 2. Л. 10-11.). Эти предложения Л. Минова нашли закрепление в распоряжении начальника 1-го Управления ВВС РККА начальнику НИИ ВВС № VI/141 от 16 марта 1931 года об организации курсов укладчиков и облете авиагарнизонов и были реализованы (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 3. Л. 6.) (21402).

Другие оборонные отрасли:

5 марта 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 28. 12. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 15 февраля 1931 г., пр. № 26, п. 11) (Михайлов-Иванов, Орджоникидзе, Птуха). (Политбюро... Т. 2. С. 134) (12416).

5 марта 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление о мероприятиях по усилению производства паровозов (12265).

5 марта 1931

п. 10: О паровозостроительных заводах

(ПБ от 20.II.31 г., пр. № 27, п. 32/48).

(Орджоникидзе, Курицын, Москатов).

а) Принять в основном внесенный ВСНХ проект постановления о мероприятиях по усилению выпусков паровозов (см приложение № 4).

б) Поручить комиссии в составе т.т. Рудзутака, Акулова и Курицына уточнить цифры ассигнований по Луганскому строительству.

в) Дополнить пункт 8-й проекта следующим: обязать НКПС и ВСНХ договориться о номенклатуре запасных частей, изготавливаемых на заводах ВСНХ и НКПС.

г) Принять к сведению заявление т. Постышева о приостановке мобилизации работников промышленности на транспорт.

д) Поручить НК РКИ на следующем заседании Политбюро представить доклад по вопросу о возможности кооперирования Варшавских мастерских с Путиловским и Невским заводом в деле паровозостроения.

Приложение № 4

к п. 10, пр. ПБ № 28.

Окончательная редакция.

О паровозостроительных заводах.

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 5.III.31 года).

1. Поручить ВСНХ СССР:

а) Форсировать строительство нового Луганского завода с выпуском 1080 паровозов в год с тем, чтобы пуск заводе был не позже 1.Х.32 года.

б) Обеспечить ударное строительство нового Луганского завода необходимыми стройфондами и укомплектовать его необходимым количеством технического персонала и рабсилы.

2. Объем работ по Луганскому строительству на 1931 год установить в 35,5 млн. рублей.

Решение особая папка.

3. Обеспечить в текущем году необходимым дополнительным ассигнованием (10 млн. руб.) работы по всем существующим паровозным заводам для расшивки узких мест и обеспечению дальнейшего роста выпуска паровозов.

4. Одобрить решение ВСНХ о восстановлении в 1931 году паровозостроения на Путиловском и Невском заводе в Ленинграде и при них конструкторского бюро по паровозам, сосредоточив в них всех прежде работавших по паровозостроению конструкторов.

5. Принять к сведению, что ВСНХ обеспечиваются дополнительными ассигнованиями окончание в текущем году полностью следующих заготовительных цехов, обеспечивающих дальнейшее развитие паровозо- и вагоностроения: фасонно-литейной и кузницы на Луганском заводе, чугунно-литейной на Коломенском заводе, фасонно-сталелитейной и кузницы на Н. Сормове. Отнести все эти объекты к ударным стройкам.

6. Обязать ВСНХ в двухмесячный срок закончить работы по специализации паровозостроительных заводов и максимальному освобождению их от посторонних производств.

7. Обязать НКПС обеспечить в текущем году развитие производства паровозных запасных частей на предприятиях и мастерских ВОРЗ'а с тем, чтобы освободить, начиная с 1932 года промышленность от изготовления запасных частей.

Обязать НКПС и ВСНХ договориться о номенклатуре запасных частей, изготовляемых на заводах ВСНХ и НКПС.

(18107).

Жизнь и внутренняя политика:

5 марта 1931

п. 48: Сообщение т. Енукидзе об организации строительства Дворца Съездов

(Енукидзе).

а) Утвердить для сооружения Дворца Советов земельный участок в границах: Охотный ряд — Тверская — Георгиевский проезд — Б. Дмитровка — Охотный ряд.

б) Все имеющиеся на участке строения снести, за исключением Дома Союзов (крыло Дома Союзов по Георгиевскому проезду также снести).

в) Принять, что в здании должны быть размещены следующие основные группы помещений:

зал на 10.000 чел.

зал на 5.000 чел.

2 зала по 500 чел.

2 зала по 200 чел.,

все залы со всеми вспомогательными учреждениями и помещениями.

Срок окончания здания установить ориентировочно на лето 1933 г. Все организационные и другие вопросы, связанные с постройкой дворца поручить Совету строительства (т.т. Ворошилов, Уханов и Енукидзе).

Поручить Совету строительства представить в Политбюро разработанный порядок строительства, порядок объявления конкурсов, схему строительной организации и установленные сроки окончания Дворца Советов.

(18109).

За рубежом:

5 марта 1931 в Индии вице-король л Ирвин достиг соглашения с Ганди о прекращении компании гражданского неповиновения и партия национального конгресса согласилась принять участие в совещаниях круглого стола, после чего власти освободили политзаключенных (3907,167).

Авиапромышленность:

6 марта 1931 года состоялось заседания у начальника ВВС:

Протокол

Присутствовали: начальник ВВС Баранов, начальник НИИ ВВС Дубенский, помощник начальника НИИ С.В.И., помощник начальника НИИ Коннэрт, зам. председателя НТК Поляев, начальник конструкторского отдела Гроховский.

Доклад Гроховского о состоянии работ Конструкторского отдела УВВС.

План работ конструкторского отдела на 1931 год в основном утвердить.

В дальнейшем основная работа конструкторского отдела должна предусматривать исключительно обслуживание ВВС в отношении улучшения эксплуатации самолетов, моторов, вооружения и оборудования самолетов.

На ближайшее время основной работой конструкторского отдела считать:

Проработку вопроса переливки бензина с самолета на самолет в воздухе.

Проработку вопроса подогревания моторов с воздушным охлаждением при эксплуатации их в зимних условиях.

Проработку вопроса выкатывания самолетов на лыжах из ангаров в зимних условиях, особенно тяжелых самолетов.

Считать необходимым на одном из совещаний заслушивание доклада Остехбюро о работе по парашютам для сбрасывания грузов. Установление срока созыва этого совещания возложить на начальника НИИ Дубенского.

Принимая во внимание, что Гроховский при разработке парашютов для сбрасывания грузов не использовал опыт Остехбюро по этим парашютам – предложить Гроховскому во избежание дублирования этой работы, ознакомиться с работами Остехбюро по парашютам для сбрасывания грузов.

Опытные мастерские НИИ ВВС подчинить начальнику конструкторского отдела.

Предложить начальнику конструкторского отдела в дальнейшем регистрацию всех предложений по изобретениям Воздушного флота установить в конструкторском отделе.

Установить разделение работ между конструкторским отделом и Бюро особых работ согласно следующего:

БОК ведет разработку всех экспериментальных и исследовательских работ по изобретениям воздушного флота.

Конструкторский отдел ведет все работы по улучшению эксплуатации самолетов, моторов, вооружения и оборудования самолетов (6770, 127).

6 марта 1931 года был определен протоколом заседания у начальника ВВС План работ Конструкторского Отдела Гроховского на 1931 год (6770).

6 марта 1931 г. гл. инженер по сухопутным самолетам Горощенко писал письмо N 138/589с начальнику 2 управления УСС.

При сем препровождается дополнительно Заключение по самолету П2 N 2284.

Самолет может быть вполне допущен к эксплуатации в гражданском воздушном флоте.

Для полной гарантии от возможности входа в штопор при ошибке пилота, необходимо чтобы задняя кабина при перевозке грузов была загружена общим весом не свыше 100 кг (считая и пассажира), расположенном в кабине наблюдателя (3278).

Жизнь и внутренняя политика:

6 марта 1931 газета «Правда» вышла с шапкой полосы «Страна должна знать своих героев», что стало на многие годы плакатным лозунгом (4962).

Внешняя политика:

6 марта 1931 г.

Письмо Ж. Л. Аренса В. Н. Баркову с указаниями относительно издательских проектов и разъяснительной работы в связи с процессами «Промпартии» и «меньшевиков». 6 марта 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 30-31

6 марта 1931 г.

Секретно

Отдел Печати НКИД

6.3.1931 г.

№27115

Тов. Баркову

Париж

1.   Ход процесса меньшевиков и отклики буржуазной печати возлагают, по понятным для Вас причинам, самую существенную часть разъяснительной работы не на полпредство. Это, однако, не освобождает Вас от того, чтобы возможно полнее и шире знакомить и объяснять всем доступным для Вас кругам сущность и итоги этого процесса.

2.   Вы нам не отвечаете на вопрос о распространении изданных материалов по процессу Промпартии. Неужели до сих пор еще ничего Вами не предпринято в этой области? Необходимо срочно этот пробел восполнить. Не думаю, что для этого Вам понадобились дополнительные ассигновки, так как, как на распространение «Кайе Бле», так и книги мадам Дюшен, Вам нужно всего лишь несколько сот франк[ов]. Вы их можете свободно взять из той суммы, которая Вам послана для «Эйроп Нувелль», так как по крайней мере половина заказанных 1000 экз. этого журнала должна быть распространена в самой Франции, а поэтому у вас получится остаток в 1.500 франк[ов].

3.   Давным давно писал Вам о том, чтобы уговорить одно из связанных с нами предприятий печатать корреспонденции находящегося в Москве Люциани. По сей день никакого ответа от Вас не получил. Это очень досадно, так как мы в продолжении месяцев лишаемся возможности использовать соответствующим образом как связанные с нами предприятия, так и Люциани.

4.   Проспект работы для сборника, посвященного Колетт, пересылаем П. С. Когану. Его ответ сообщу Вам дополнительно. Сомневаюсь, однако, что он будет положительным.

5.   Если не ошибаюсь, мы за все время Вашего пребывания в Париже не получили ни одного Вашего дневника. Встречаетесь ли Вы с журналистами вообще и в частности с представителями связанных с нами предприятий? Постоянный регулярный контакт с ними необходим для успешной работы.

6.   При сем прилагаю доверенность ОГИЗа на имя А. А. Игнатьева. Как Вы видите, ОГИЗ предлагает внести некоторые поправки в договор с Валюа, которые прошу принять к исполнению. Юрисконсульт Наркомвнешторга указывает также, что ОГИЗ должен фигурировать не в качестве автора, а лишь может удостоверить, что перевод во всем соответствует тексту оригинальных стенограмм процесса. Но это имеет второстепенное значение.

7.   Выслали ли Вы книги: Мартеля (10 экз.), Зигфрида (1 экз.) и Пьера Доминика (2-3 экз.). Мы до сих пор ничего не получили. Пришлите также 2 экз. речи т. Сталина в издании Валюа.

(Аренс)

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 30-31. Машинописная копия того времени. Гриф секретности машинописью, исходящий номер написан от руки. На Л. 31 внизу слева делопроизводственная помета машинописью (столбцом) «4 экз. 1 — т. Баркову 1 — т. Литвинову 1 — т. Крестинскому 1 — в дело» (18834).

Другие оборонные отрасли:

В начале марта 1931 года был утвержден технический проект установки, а в первых числах мая 1932 года первый транспортер ТМ-1-14 вышел на стрельбовые испытания на полигоне в Лебяжьем. Почти одновременно ОКТБ прекращает свое существование, а конструктор освобождается «В связи с окончанием работ по железнодорожным транспортерам» В 1934 году, когда батареи ТМ-1-14 встали на боевое дежурство на Балтике и на Тихом океане, А.Г. Дукельский был удостоен ордена Ленина (9059).

За рубежом:

6 марта 1931 - Рут Роулэнд Николс на самолете Lockheed Vega 5a установила рекорд высоты, зарегистрированный FAI - 8761 метр, в аэропорту Джерси-Сити (22578).

Авиапромышленность:

7 марта 1931 года вышло постановление Всесоюзного Авиационного объединения (ВАО) о создании Московского филиала чертежно-конструкторского отдела завода № 21, строящегося в Нижнем Новгороде. Первым начальником этого отдела назначили К.А.Виганда. Нижегородские конструкторы, приобретая навыки проектирования в КБ Д. П. Григоровича и Н. Н. Поликарпова, С. А. Кочергина, разрабатывали чертежи самолетов ДИ-3 и И-5, стажировались в ЦАГИ под руководством А. Н. Туполева. В 1931 году в коллектив завода пришли первые специалисты. Среди них группа выпускников Нижегородского техникума ГВФ: Я. Сорокин, И. Колосов, В. Кутянин, Н. Потехин, В. Ильин и Б. Ильина. К моменту пуска завода в январе 1932 года в его коллектив влилась еще одна группа в составе Г. Миловидова, Е. Мараева, В. Пылина, И. Розенберга, М. Горяинова и Л. Мартемьянова. Летом 1932 года пришла и третья группа выпускников: В. Мюрисеп, Б. Протопопов, П. Иванькин, А. Лезин, А. Ковалев, С. Калышев, А. Яшков и другие. В первые годы работы завода рабочим помогали осваивать авиационные технологии иностранные специалисты (11651).

7 марта 1931 г. начальник произв. технич. отдела УСС Горелиц писал письмо N нто/114с зав. Научной центральной лабораторией гостреста "Лакокраска".

На N 48 от 4 марта 1931 г.

При сем препровождаются рецептуры завода N 36 масленых лаков и красок коими покрывались металлич. самолеты, а также и рецептуры красок употребляемых в авиачастях.

Рецептуры красок, употребляемых ранее

и в настоящее время в авиачастях

В период функционирования в Москве завода немцами производилась окраска самолетов следующим образом:

1. Дюралюминиевые листы хорошо промываются бензолом для удаления жирных пятен.

2. Грунтовка производится полужирной масляной краской со сроком просушки 2-3 дня.

3. Вторичная окраска производится жирной первосортной лаковой краской содержащей сиккатив, но может быть и масляная краска.

Разбавлять лаковую краску бензолом воспрещалось, т.к. она в этом случае плохо пристает.

4. Не разрешалось так называемое "частичное освежение" по старой окраске.

Состав краски:

а) Верхняя сторона - темная краска: умбра густо растертая в масле - смешанная с зеленой краской и охрой с добавлением 1/3 масляного лака и 2/3 олифы, скипидара и сиккатива.

б) Нижняя сторона - светлая краска: свинцовая белила густо растирается в масле, смеивается с синей и зеленой краской с добавлением 1/3 олифы и 2/3 олифы со скипидаром.

в) Опознавательные знаки:

краска составляется из киновари, растворенной в масле с незначительным добавлением масляного лака (наносится два раза).

г) Шасси - черная краска: окраска производится масляной краской за один раз, второй слой - черная эмалевая краска.

Обтекатели колес окрашиваются обычной авиационной смолой. Краски приобретались в Лакокраске; лаки с растворителями выписывались из Дессау.

Авиачастями на местах применяются различные имеющиеся на рынке краски и употребляются различные способы и рецептуры окрасок, как например:

1. 1-е покрытие - грунтовка цинковыми белилами с олифой; 2-е покрытие - светло-серая краска; белил цинковых - 60%, сажи голландской - 1%, ультрамарину - 1,5%; киновари - 0,5% и олифы - 37%. Сушка между первым и вторым покрытием в летнее время - 2-3 дня.

2. После смывки старой краски самолет был покрыт один раз лаком "Дюраль" с небольшой примесью лазури (около 1%); второй раз - верхняя сторона обшивки покрывалась защитной краской состава: олифы - 50%, умбры - 30%, охры - 15%, лазури 1,5%, зелени - 3%, сажи - 1,5%.

Нижняя сторона покрывалась цинковыми белилами.

3-е покрытие производилось теми же красками с добавлением небольшого количества лака N 1.

Внутренняя часть самолета покрывалась лаком "дюраль" за один раз, а второй раз - масляным лаком N 17.

Рецептуры лаков и красок, изготовляемых заводом N 36.

| Лак Дюраль |  | Лак Дюраль |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (прежняя рецептура) |  | (рецептура в настоящее время) |  |
| Копал-каури | 30 кг | Копал-каури | 30 кг |
| Копал-Занзибари | 30 кг | Копал-Занзибари | 30 кг |
| Линолеат густой | 42 кг | Линолеат густой | 55 кг |
| Линолеат жидкий | 30 кг | Линолеат жидкий | 40 кг |
| Скипидар | 90 кг | Скипидар | 96 кг |
| Бензин авиац. | 30 кг | Бензин авиац. | 32 кг |
| Краска хризоидин | 0,6 кг | Краска хризоидин | 0,6 кг |
| Итого | 252,6 кг | Итого | 283,6 кг |
| Линолеат густой |  | Линолеат жидкий |  |
| Масло льняное | 180 кг | Масло льняное | 192 кг |
| Глет | 7 кг | Манганоксид | 1,2 кг |
| Манганоксид | 1 кг | Итого | 193,2 кг |
| Известь гащеная | 1,4 кг |  |  |
| Итого | 180,4 кг |  |  |

Масляные краски

Краска серая тертая на олифе

| Литопон 30% | 65 кг |
| --- | --- |
| Сажа микронекс терт. | 0,22 кг |
| Милори тертый | 0,3 кг |
| Крон N 4 | 0,05 кг |
| Олифа | 29 кг |
| Лак масляный N 22 | 5 кг |
| Итого | 99,57 кг |

Защитная краска на олифе

| Крон N 4 | 55 кг |
| --- | --- |
| Охра | 27 кг |
| Пиролюзит | 12,7 кг |
| Мумия сухая | 12 кг |
| Милори сухой | 0.85 кг |
| Олифа | 50 кг |
| Лак масляный N 22 | 7 кг |
| Итого | 164,5 кг |

Грунтовочная краска

| Белил цинковых | 60 кг |
| --- | --- |
| Лак масляный N 22 | 30 кг |
| Олифа | 12 кг |
| Скипидар | 18 кг |
| Сажа микронекс терт. | 0,25 кг |
| Сажа сухая | 0,026 кг |
| Итого | 120,275 кг |

Лак N 22

| Копал-каури | 48 кг |
| --- | --- |
| Гарпиус | 12 кг |
| Линолеат густой | 30 кг |
| Линолеат жидкий | 12 кг |
| Скипидар | 78 кг |
| Бензин 1 сорта | 10 кг |
| Итого | 190 кг |

Олифа

| Масло льняное | 1230 кг |
| --- | --- |
| Глет | 11 кг |
| Манганоксид | 7 кг |
| Известь гашеная | 1,6 кг |
| Итого | 1249,6 кг |

3-й способ

олифа льняная N 84 - 33%

цинковая белила "000" на голубую краску - 25%

цинковая белила "000" на защитную краску - 12%

крон английский - 200 кг на 1 кг

милори - 50 кг на 1 кг

сажи или слоновой кости - 50 кг

киновари - 50 кг

сиккатива N 99 - 25 кг

масляный лак N 15 или N 25 - 38,5%.

Подлинность указанных рецептур подтверждает ст. технический приемщик УСС ВВС Каченовский (3288).

Другие оборонные отрасли:

7 марта 1931 г. — Из объяснительной записки Оружобъединения к годовому отчету о деятельности заводов за 1929/30 г.

Совершенно секретно.

I. Производство1*

Орудийно-оружейно-пулеметное объединение организовалось в апреле 1930 г. в результате слияния двух бывших трестов — Орудийно-арсенального и Оружейно-пулеметного — с изъятием от нового объединения части заводов: завода им. Воскова (Сестр[орецкий] завод), «Красногвардеец» (Ленинград) и всей группы оптических заводов, и в объединении осталось 11 заводов.

Работа как объединения, так и заводов в течение 1929/30 г. протекала в условиях, которые не могли не отразиться на нормальном ходе выполнения намеченного объема работ и отсюда, как следствие, успешном выполнении программы производства. Останавливаясь ниже на основных причинах прорывов в 1929/30 г., объединение отмечает следующее: 1. Номенклатурный размер программы производства изменялся с постепенным ростом в течение всей первой половины операционного года. Это особенно касается программы производства по военной продукции. 2. Окончательный размер производства заводов на 1929/30 г. по утвержденному промфинплану во втором полугодии показывает рост программы в 66% от 1928/29 г. против предварительной наметки в 24,1% по контрольным цифрам на тот же год. 3. Резкое развертывание отдельных производств (пул[еметы] Дегтярева и др.) с одновременным свертыванием других производств (ватермашины). 4. Изменение и неопределенность технических условий заказчика по ряду производств (пулем[етам] Дегтярева, авиац[ионным] бомбам) задерживали нормальный ход производства заводов. 5. Ликвидация последствий вредительства (в частности, по производству пулемета Максима, замена мерительного инструмента и т. п.). 6. Затруднения с продовольствием на заводе № 2, ММЗ и др. 7. Недостаток рабочих отдельных квалификаций (особенно токарей и лекальщиков). 8. Недостаточно интенсивная деятельность самих заводов и бывших трестов и объединения. 9. Аппараты объединения и заводов недостаточно использовали ресурсы заводов из-за незнания в точности мощностей своего оборудования и реальных возможностей, рассчитывали, что новый рост загрузки на 66% будет выполняться при наличии условий работы прежних лет.

Надеясь на самотек, заводы слишком поздно приступили к подготовке новых кадров рабочих, недостаток которых был очевиден уже с начала операционного года. Заводские аппараты настолько беспечно отнеслись к этому вопросу, что начали набор рабсилы только с конца II квартала, когда по плану это должно быть начато в I квартале и начале II квартала. Некоторые заводы даже в I квартале сокращали рабсилу, зная, что в течение года они будут принуждены увеличить кадры почти вдвое. Поздний, а отсюда и неравномерный набор рабсилы и резкий наплыв ее во втором полугодии, не способствовали своевременной подготовке рабсилы, что явилось причиной увеличения текучести, падения труддисциплины и падения производительности.

Заводы, надеясь на самотек, сохранили те же методы экономического и технического планирования, какие были в наличии прошлых лет: а) экономическое планирование не было увязано с техническим, и наоборот; б) как экономическое, так и техническое планирование имело больше директивный характер и не было обеспечено оперативным проведением его в цехах; в) отсутствовала увязка в планировании работы механических цехов с заготовительными и других цехов между собой.

Эти недостатки технического планирования усугублялись отсутствием на ряде заводов точно зафиксированного технологического процесса производства изготовляемых изделий, чему способствовало изменение номенклатур ранее вырабатываемых изделий, установки ряда новых производств, модернизации военных изделий и изменение технических условий.

Заводы не довели промплан во всех его показателях до цеха, чем не обеспечили себе инициативы всех работников завода и рабочих масс по выполнению показателей промплана.

Бухгалтерия на ряде заводов (особенно быв. Орудийного треста) сохранила полностью свою инертность, не учла потребностей жизни, существующих директив, и, несмотря на ряд мероприятий со стороны объединения, часть бухгалтерии заводов не изменила свои методы работы в течение года и слабо подготовилась к этому и на 1931 г. Все это вместе взятое в свою очередь повлияло на задержку с переводом цехов на хозрасчет в 1929/30 г. и скажется на качестве этого перевода в 1931 г.

Следствием всех этих недостатков явилось резкое недовыполнение плановых заданий по заводам, а отсюда и по объединению. Отдельные заводы не выполнили своих программ или недостаточно их развернули из-за несвоевременного получения от других н[аших] заводов полуфабрикатов, поковок, сталей и т. п. Об этом свидетельствует выполнение заводами всей суммы междузаводских заказов всего лишь в размере 74,4% от годового плана, и притом большая часть этого выполнения с начала заводами отодвинута была систематическими недовыполнениями на конец года. Итоговое сопоставление выполнения отдельных видов валовой продукции с намеченным планом в тыс. руб. 1926/27 г. показывает:

| Наименование прод[укции] | 1928/29 г. | 1929/30 г. |  | Процент выполн[ения] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет | от 1928/29 г. | от плана 1929/30 г. |
| Военная прод[укция] со спецзаказами] | 76 561,4 | 136 729,9 | 93 124,3 | 121,6 | 68,1 |
| Мирная продукция | 51 309,3 | 91 888,7 | 83 798 | 163,3 | 91,2 |
| Итого внешн[ей] тов[арной] прод[укции] | 127 870,7 | 228 618,6 | 176 922,3 | 132 | 77,4 |
| Опытные и уст[ановочные] работы | 2294,2 | 3573 | 3938,1 | 171,7 | 110,3 |
| Заготовки для капработ | 13 486,9 | 14 365,4 | 20 472,7 | 151,8 | 142,5 |
| Междузаводские заказы | 11 700,8 | 24 275,8 | 18 058,2 | 154,4 | 74,4 |
| Увеличение заг[отовок] незаверш[енного] пр[оизводст]ва | 18 137,9 | 17 994,1 | 34 003,1 | 187,5 | 189,1 |
| Итого по валовой прод[укции] | 173 500,5²* | 288 826,9 | 253 394,3³* | 146 | 87,7 |

Основное невыполнение по военной продукции падает:

1. По пулеметам Максима на ТОЗе имеется недовыполнение по количеству в размере 2205 шт., или на 38,9%. По этому же пр[оизводст]ву завод вышел почти с полным невыполнением заказа на пулеметные замки (96,2% недовыполнения), на что в сильной степени повлияло резкое изменение технических условий производства по изготовлению замка — завод в течение года перешел на изготовление почти всего замка из других сталей, что вызвало за собой полное изменение технологического процесса, изменение всего рабочего инструмента и лекал. Фактически в 1929/30 г. завод изыскивал пути изменения технологического процесса, пулеметное производство почти на 2 месяца было остановлено. Работа возникла в связи с ликвидацией последствий вредительства. Эта же работа еще более усугубила «узкое» место ТОЗа — положение с лекальным делом.

2. Недовыполнение программы по этому же заводу по пулем[етному] станку Соколова на 41,29[%] (2427 шт.), по револьверу на 20,4% (10 360 шт.) объясняется исключительно внутренними неувязками в работе самого завода.

3. По пехотным пулеметам Дегтярева завод № 2 вышел с невыполнением в размере 52,2% (6211 шт.) главным образом по следующим причинам: а) резкое увеличение по плану роста программы при наличии неустановившегося производства; б) необходимость достижения взаимозаменяемости составных частей пулемета (достигнуто); в) частичное изменение технических условий со стороны заказчика.

4. Почти полное недовыполнение по пулеметам ДА (95,6%) — 2131 шт. и ДТ — 1028 шт. (78,3%) в основном объясняется отсутствием окончательных образцов от заказчика.

5. Недовыполнение 120 шт. 5-тонных тракторов, или 74,5%, то же — Т-18 в количестве 128 шт., или 41,9% от плана по заводу «Большевик» объясняется резким разворачиванием этих производств, окончание заказа по Т-18 в особом квартале фактически не повлияло на программу особого квартала, и, несмотря на значительное одновременное выполнение старых заказов по запчастям, в октябре месяце весь заказ по Т-18 1929/30 г. был закончен.

6. Конструктивное изменение в производстве аэробомб по заводу Мастяжарт явилось наряду с внутренними неувязками у завода и совершенно недостаточными темпами в работе одной из основных причин резкого недовыполнения плана: по 32-кг бомб[ам] недовыполнение выявилось в размере 88,6%; по 16-кг бомб[ам] недовыполнение выявилось в размере 74,1%. Значительное влияние на это недовыполнение оказала также несвоевременная и недостаточная поставка заводу полуфабрикатов (горловин и головок).

7. Недовыполнение программы по военной продукции по Мотовилихе падает главным образом: а) полностью не выполнен план производства по запасным частям (на сумму 680 тыс. руб.); б) по переств[олению] 122-мм систем недовыполн[ено] 32 шт., или 45,7%; в) по 152-мм гауб[ицам] обр[азца] 1904 г. — 13 шт., или 14,5%; г) по бронебойным снарядам 8-дюймовым и 12-дюймовым имеется недовыполнение в размере 49,5%.

8. Основное недовыполнение по мирной продукции падает на: а) инструмент всякого вида — недовыполнено 22,6%; б) охот[ничье] оружие всякого вида — недовыполнено 26,6%; в) сталь для внешних заказчиков — недовыполнено 24,7%; г) размер недовыполнения по авиапоковкам от плана равен 9,7% против портфеля, превышающего план (последний доходит до 23,2%).

Размер недовыполнения производства по междузаводским заказам (25,6%), как указывалось выше, явился немаловажной причиной в недовыполнении программ пр[оизводст]ва по заводам-заказчикам. Резкое превышение размера увеличения заказов на переходах объясняется: а) недовыполнением выпуска товарной продукции и задержка деталей этой продукции на переходах; это относится к пулеметам Максима, Дегтярева, танкам, драгам и др.; б) дополнительным заданием со стороны моб[илизации] по доведению запасов на переходах до необходимого уровня (по ТОЗу); в) изменением размера развертывания на 1930/1931 г. по плану в сторону резкого увеличения.

Картина выполнения программы производства по заводам рисуется в следующем виде [(в процентах)]:

| № п/п | Заводы | Товарная прод[укция] | Валовая прод[укция] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мотовилих[инский] машиностр[оительный] | 81,5 | 84,8 |
| 2. | «Большевик» | 70,2 | 103,6 |
| 3. | Завод № 8 | 82,6 | 111,5 |
| 4. | «Баррикады» | 91,6 | 100 |
| 5. | Завод № 7 | 100 | 105,3 |
| 6. | Завод № 13 | 95,3 | 96,5 |
| 7. | ККЗ | 104,8 | 100,3 |
| 8. | Мастяжарт | 78,5 | 91,7 |
| 9. | ТОЗ | 69,5 | 76,2 |
| 10. | ИОЗ | 93,5 | 93,7 |
| 11. | ИНЗ № 2 | 38,8 | 50,8 |
| Средний [процент] против плана по объединению |  | 77,4 | 87,7 |

Член Президиума ВСНХ СССР и начальник Оружобьединения Д. Будняк

Примечания:

1* Опущены разделы: «Использование мощностей», «Новые производства», «Рационализация», «Качество продукции» и т. д.

2* Так в тексте. По подсчетам составителей —173 490,5.

3* Так в тексте. По подсчетам составителей —253 394,4.

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 422. Л. 255—251. Заверенная копия.

Архив: РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 422. Л. 255—251. Заверенная копия.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 527-531 (12524).

7 марта 1931 на НИИТ Полигоне состоялось испытание танка по преодолению искусственных препятствий при глубине снежного покрова 1 м. Танк без шпор свободно преодолел ров шириной 1,8 м и порог высотой 0,6 м с бруствером в 0,25 м. В то же время из-за недостаточного сцепления гусениц с грунтом не удалось преодолеть надолбы, а испытания по сваливанию деревьев не проводились из-за опасения повредить лобовую часть корпуса танка.

Всего же за время испытаний танк №2 прошел 502 км (503,1 км). Запас хода по шоссейным и грунтовым дорогам при наличии глубокого снега составил 240-250 км.

Последняя неприятность на этих испытаниях случилась на заключительном этапе, когда при возвращении танка из 70-км пробега, практически у самог'о входа в гараж полигона, произошло разрушение двух пальцев гусеницы.

Для определения условий работы экипажа танка провели замеры температуры воздуха в боевом отделении при закрытых люках. Через 15 мин работы двигателя температура уверенно достигала +36'С, однако после включения электровентилятора так же быстро снижалась до величины температуры окружающего воздуха.

По мнению советских специалистов, испытания 12-тонных танков «Виккерс Медиум» показали их хорошую маневренность, управляемость и достаточно высокую проходимость в зимних условиях. Машина могла совершать большие суточные пробеги и обладала достаточно надежной конструкцией, с отработанными механизмами трансмиссии и двига^ теля. К сожалению, наличие глубокого снежного покрова не позволило полностью выполнить запланированную программу по преодолению^ препятствий. Для получения полных характеристик танка предлагалось продолжить испытания в летний период, а пока использовать данные фирмы «Виккерс-Армстронг» при приемке танков в Англии.

На этом испытания первых 12-тонных танков в СССР были завершены, а майор Одди вернулся в Англию. В своем финальном отчете он констатировал: «Русская комиссия соглашается, что испытания вышеуказанной машины были весьма удовлетворительны и что машина дала чрезвычайно хорошую демонстрацию во все время испытаний в здешних суровых условиях.

...Русская комиссия заявляет, что теперь она очень довольна и целиком удовлетворена всем относящимся к 12 тонному танку».

Общий вывод советских специалистов гласил:

«Все боевые и конструктивные данные танка определяются специфичностью цели, для которой он создан (Колониальный танк). Данный танк имеет хорошо работающий мотор, трансмиссию и движитель. При моторе небольшой мощности (82 НРе) на свой вес (13 тонн) танк дает высокие скорости и обладает хорошей проходимостью (в зимних условиях), надежностью действий и прочностью.

Танк является хорошо выполненной машиной, требует дальнейшего изучения при испытаниях в летних и осенних условиях» (15745).

Жизнь и внутренняя политика:

C 7 по 17 марта 1931 в Москве проходил 6-й съезд Советов СССР и обсуждал вопросы реконструкции и коллективизации (1348,149). Специальным постановлением ввел трудодень для оплаты труда колхозников вместо подушного распределения (3908,335).

Внешняя торговля:

7 марта 1931 был заключен советско-турецкий договор о паритете вооружений на ЧМ (3908,335).

За рубежом:

7 марта в 1931 году гоночный самолёт «Gee Bee» «Model D» «Sportster» (Разработчик: «Gee Bee», США) получил сертификат типа коммерческого самолёта (АТС №404). На самолёте были установлены увеличенные по размеру киль и руль направления, а стойки и колёса шасси получили обтекатели. Серийный номер был D-1, регистрационный NC 11043. Двигатель «Menasco» «C-4» с наддувом, мощностью 95 л.с. позволял набрать 5000 футов высоты за 4 минуты. Самолёт был оборудован оригинальной системой дымопуска, состоявшей из бака с дымобразующей смесью, системы клапанов и форсунки, через которую смесь впрыскивалась в проходящую под фюзеляжем выхлопную трубу. Занял 1 место в 1931 в гонке ATC 400 cu. in. Race (для коммерческих самолётов с двигателями объёмом до 400 куб. дюймов), пилот Боб Холл. Пришёл вторым в двух женских гонках 1931 г, пилотировала Мэри Хэйзлип (Mary Haizlip). Разбился «Model D» в июле 1936 года, когда пилот Чени Сибьюри (Channing Seabury) потерял управление во время тренировочного акробатического полёта. Самолёт зацепился хвостом за землю во время маневрирования (15061).

За рубежом:

8 марта 1931 был заключен советско-турецкий договор о сокращении вооружений на ЧМ (3907,167).

За рубежом:

9 марта в 1931 году первый полёт транспортного самолёта «Bleriot 125» (разработчик: «Bleriot», Франция). Самолёт имел в основном деревянную конструкцию и высоко расположенное крыло, поддерживаемое двумя фюзеляжами, каждый из которых имел роскошную кабину для шести пассажиров, туалет и багажное отделение. Над центропланом находилась отдельная кабина для трёх членов экипажа. Хвостовой стабилизатор типа моноплан вместе с четырёхкилевым вертикальным оперением крепился в задней части двух фюзеляжей. Шасси состояло из двух тандемных пар колес, часть которых закрывалась днищем фюзеляжа. Силовую установку составляли два тандемных двигателя «Hispano-Suiza» «12Hbr», расположенных на центроплане и вращавших один тянущий и один толкающий винты. Проект Леона Кирста оказался слишком хитроумным, и самолет Bleriot 125 во время своего первого полета. продемонстрировал недостаточные лётные качества и в следующем году был списан (15063).

9 марта 1931 состоялся первый полет Blériot 125 F-ALZD (20804).

9 марта 1931 управляя самолетом Farman F.302, французские авиаторы Жан Региненси и Марсель Лалуетт установили новые рекорды дальности и продолжительности полета по замкнутому кругу с полезной нагрузкой 2000 кг (4409 фунтов), пролетев 2678 километров (1663 мили) за 17 часов (20804).

Жизнь и внутренняя политика:

10 марта 1931 началось строительство г. Магнитогорска в связи с сооружением ММЗ (3263,122).

За рубежом:

10 марта в 1931 году на соревнованиях Coupe Schneider взлетела первая модель гоночного самолета «Bernard» «HV-42». Это был одноместный поплавковый низкоплан, оснащенный специальным двигателем для гоночных самолетов Hispano-Suiza 'Special' мощностью 1000 л.с. (15064).

Авиапромышленность:

C 11 марта 1931 проходили гос. испытания опытного АНТ-7 Р-6 (1017,198).

11/12 марта 1931 года начальник УВВС писал письмо № 35сс НТК

О серийной постройке самолета ТБ-3-4хМ17

Самолет ТБ3-4хКертис-Конкверор прошел полетные испытания по сокращенной программе.

…………………

На опытном самолете ТБ3 установлены заграничные моторы Кертис-Конкверор, в серии же, ТБ3 должен строиться с моторами М17.

В настоящее время опытный экземпляр самолета ТБ3 находится в ЦАГИ, который производит на нем установку моторов М17, переделку рулей и устранение ряда мелких дефектов.

Самолет согласно установленному сроку должен быть передан на испытание в НИИ с устраненными дефектами к 25 апреля 1931 года.

Параллельно с испытаниями ТБ3-4хМ17 будут проведены его испытания с подкрыльными пулеметными башнями, изготовленными на заводе № 22, усиливающими огневую мощь самолета, которая при наличных 6 пулеметах недостаточна, не обеспечивая обстрел задней полусферы.

……………… (6274, 80).

Другие оборонные отрасли:

11 марта 1931 г. при Главном управлении ЭПРОН для проработки производственных вопросов, разработки проектов и планов судоподъемных, аварийно-спасательных и водолазно-строительных работ, конструкции приспособлений и усовершенствований производства был организован Научно-технический совет ЭПРОНа, в который наряду со специалистами его Главного управления вошли ведущие ученые в области кораблестроения - академик Алексей Николаевич Крылов, члены-корреспонденты АН СССР Ю.А.Шиманский, П.Ф.Попкович, профессор В.Г.Власов и в области физиологии водолазного руда академик Леон Абгарович Орбели и член-корреспондент АН СССР Евгений Михайлович Крепе. С 1932 г. Научно-технический совет возглавлял начальник ЭПРОНа Фотий Иванович Крылов. Материалы заседаний Совета и отчеты по наиболее интересным судоподъемным и водолазным работам публиковались в "Сборниках ЭПРОНа", которые начали издаваться с 1933 г. (11631).

Жизнь и внутренняя политика:

11 марта 1931 в СССР была запрещена продажа и импорт библий (2100).

11 марта 1931 был ликвидирован Союз союзов сельскохозяйственной кооперации СССР (начало свертывания кооперации). Все руководство сельским хозяйством было возложено на Наркомзем (оперативное руководство) и Наркомснаб (заготовки) (3908,335).

11 марта 1931 в СССР введен комплекс ГТО (4962).

11 марта 1931 года в СССР введён физкультурный комплекс ГТО - программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях, основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В Советской армии аналогом ГТО был Военно-спортивный комплекс (21166).

Внутренняя политика:

11 марта 1931 г. В записке Госплана «О мобилизационном плане промышленности» отмечалось, что скорректированный план заказов 1931 г. предусматривал снятие с производства почти всех прежних образцов вооружений, и что «промышленность должна была перейти в 1931 г. на производство новых и модернизированных образцов». Это обстоятельство имело своим следствием наличие большого числа так называемых «недоделов» по всей номенклатуре военной продукции, не исключая и средства военной связи;

- несвоевременное и не в полном объеме поступление импортного оборудования, без которого развертывание производства новой продукции было невозможным (на завод им. Козицкого импортное оборудование поступило в течение года в размере 24% от поданных заявок);

- нехватка квалифицированной рабочей силы. На том же заводе им. Козицкого во II отделе, где выполнялись заказы УС КА, пополнение рабочими шло исключительно за счет неквалифицированных кадров, что неизбежно вело к росту брака при выпуске сложной специальной аппаратуры. Кроме того на заводе ощущался острый недостаток инженеров, а в плановых бюро отделов – квалифицированных техников;

- несвоевременное поступление на заводы чертежей на выпускаемые изделия, низкое их качество и частые изменения, вносившиеся как заказчиками, так и разработчиками;

- проводившиеся на заводах параллельно с развертыванием производства реорганизации организационно-штатной структуры;

- перебои с подачей электроэнергии. Эта проблема лихорадила ленинградские предприятия на протяжении всей первой пятилетки.

В среднем простои по этой причине составляли до четырех суток в месяц, а в январе 1932 г. только за первую декаду тот же завод им. Козицкого был отключен от электроснабжения в течение 80 часов. Такая обстановка потребовала вмешательства МПУ ВСНХ: последовало распоряжение этого органа о переводе ленинградских заводов ВЭСО «… в части снабжения электроэнергией в первую категорию предприятий, подлежащих отключению в последнюю очередь» (18297).

Авиапромышленность:

12 марта 1931 состоялось совещание специалистов ЦАГИ и завода п/я 747 о порядке передачи чертежей АНТ-6 (ТБ-3) (1077,123).

12 марта 1931 года на совещании в НТС ВАО (протокол NN 163/2098) К.А.Калинин заявил, что срок готовности К-7 даже 1 января 1932 года является для него приемлемым. Постановлением РВС первоначальный срок готовности самолета был установлен III-IV квартал 1932 года (3903).

Другие оборонные отрасли:

12 марта 1931 г. — Из аналитического доклада сотрудника Орудийно-арсенального объединения А. Кривенко о кооперировании военного производства с гражданской промышленностью

Совершенно секретно.

I. Общие данные

Предметы материальной части артиллерии и ручного оружия являются целиком продукцией специальных заводов, производство коих, за небольшими исключениями («Красный Путиловец», «Сормово»), мало знакомо гражданской промышленности.

Современные требования на техническое оснащение армии специальными предметами вооружения (артиллерия, ручное оружие) настолько велики, что нашим кадровым заводам не под силу справиться с этой задачей. Было бы неправильным, если бы наше социалистическое государство, где в отношении управления промышленностью господствует плановое начало, не использовало бы этого выигрышного, но сравнению с капиталистическим частным хозяйством, положения. Отсюда вывод, что в нашем государстве вся промышленность, работая на оборону, должна производить все предметы боевого снабжения армии.

В предстоящей войне наши возможные западные противники, поддержанные большой Антантой, выведут в поле армии, снабженные в достаточной степени могущественной артиллерией с почти неограниченным количеством снарядов и ручным оружием новейших образцов.

Предполагается, что заявка НКВМ вар[ианта] 10 по своему существу определяет наши промышленные и сырьевые возможности, которые и составляют ресурсы для обороны государства, подсчитанные на основе нашей производственной и сырьевой базы на 1 января 1932 г., т. е. на 1932 г.

Все ли нами сделано в направлении использования всех ресурсов но изготовлению оружия? На этот вопрос нужно ответить, что мы еще не использовали в достаточной степени мощь нашей промышленности и нашу сырьевую базу. Использование гражданской промышленности мыслится как максимальное внедрение в нее изготовления матчасти артиллерии и ручного оружия, целиком или отдельными его частями. Специальные военные артиллерийские и ружейные заводы должны служить одновременно с выполнением своей программы для целей инструктажа. Эти военные заводы должны быть ведущими, головными заводами и с приданными и включенными в сферу их влияния гражданскими заводами будут представлять целое объединение, концерн, который должен быть специализирован для производства определенных систем.

Исходя из этих предпосылок и анализа разработанных ВСНХ СССР контрольных цифр 1931 г., приходим к выводу, что, так как вопросы широкого внедрения начала кооперирования в гражданскую промышленность в этом плане не нашли достаточного отражения, заявка НКВМ, его вариант 10, не исчерпывает в полной мере экономическую мощь государства, а следовательно, является недостаточной по своим размерам требований и подлежит переработке уже теперь.

Основным вопросом, который не нашел достаточного отражения в плане ВСНХ, который сразу же бросается в глаза, это кооперирование и ассимиляция, т. е. внедрение военных производств в гражданскую промышленность.

Этот вопрос совершенно не разработан, а казалось бы с этого нужно было начать, ибо в основу экономической мобилизации должен быть положен уровень производительных сил страны, всех ее предприятий в целом. А так как всю десятку мы построили и подровняли по подаче предметов вооружения и военного снабжения без учета кооперирования, то, следовательно, не исчерпали и не составили плана полного рационального использования промышленности.

Вне всякого сомнения, наша гражданская промышленность имеет множество возможностей, при рациональном ведении производственных процессов, к подаче продукции в большем количестве, чем это предусмотрено мобготовностью предприятий на 1 января 1932 г. по плану капитального строительства 1931 г.

Мы должны соответственно мобилизовать нашу промышленность, поставить ей четкие, понятные задачи, приспособить целый ряд гражданских предприятий к изготовлению ряда предметов специального военного назначения, производство которых является теперь специальностью военных заводов.

Современное техническое оснащение армии, малочисленность специальных военных заводов, огромное количество предметов вооружения, которые способна будет освоить мобилизованная армия, ставит на очередь вопрос о разгрузке военных заводов от изготовления ряда предметов военного назначения, целиком или частями (изготовление отдельных деталей), и передачи на наши металлургические, металлообрабатывающие и машиностроительные заводы изготовления этих предметов.

II. Вопросы стандартизации

В целях упрощения внедрения массового производства предметов вооружения в гражданскую промышленность будет являться разработка промышленностью стандартов с детальными техническими описаниями, главной составной частью которых будут являться чертежи. Конструкция всех изделий, предназначенных к массовому выпуску, должна быть окончательно разработанной и утвержденной НКВМ. После увязки военных требований с возможностями промышленности данный предмет вооружения стандартизируется. Как обязательное правило, все стандарты должны предусматривать максимальную экономию остродефицитных или дорогих материалов и замену их полноценными суррогатами.

Сектор обороны Госплана должен обратить внимание на деятельность ВКС, под руководством которого во исполнение постановления СТО проводится работа по разработке промышленностью стандартов. Прошло уже 8 месяцев со дня издания этого постановления, а результатов работы пока нет. Объединения, за небольшим исключением, к этой работе еще не приступили, а между тем в свете наших установок по экономической мобилизации государства эта работа приобретает особенное, первостепенной важности оборонное значение. Надо включиться в эту работу, рассмотреть ее детали и внести в нее коррективы, если это потребуется по обстоятельствам.

Стандартизация предметов вооружения при условии упрощения и облегчения технических условий дает нам возможность и гарантию ускорения развертывания массового производства в наикратчайшие мобилизационные сроки. Армия при мобилизации сумеет получить в стране большое количество имущества, вполне пригодного к войне, а гражданская промышленность может легко перейти на массовый выпуск, при условии, если разработанные стандарты будут освоены в производстве в мирное время.

III. Калибровое хозяйство

Приступая к приспособлению гражданских заводов для производства матчасти артиллерии и ручного оружия, нужно не упустить из виду необходимость создания специальных промышленных предприятий, которые обеспечивали бы гражданские заводы калибрами и инструментом.

Госплан считает, что при разработке плана широкого кооперирования и ассимиляции военных производств необходимо наметить заводы или выстроить их вновь для производства калибров и специального инструмента для обработки металла. Наши гражданские заводы в лекальном деле будут испытывать, вне всякого сомнения, значительные перебои, а в некоторых случаях будут даже бессильны что-либо предпринять в этом направлении. Готовый инструмент и лекала значительно облегчат освоение военных производств.

Нам мыслится, что при строительстве таких заводов нужно иметь в виду их специализацию отдельно для лекал и отдельно для инструмента. На заводе калибров должны готовиться калибры как рабочие, так образцовые и приемочные по существующим у нас нормам. В основу нормализации калибров должны быть положены разработки Комитета по стандартизации в отношении пригонок, допусков, обозначения калибров и т. д. Если эта нормализация не проведена, ее нужно провести в срочном порядке.

Наша военная промышленность уже сейчас испытывает неполадки из-за недостатка лекал. Основным тормозом является отсутствие высококвалифицированных рабочих-лекальщиков. Ясно, что мы варварски, технически отстало ведем это дело, и без решительного сдвига в сторону концентрации этого вида производства мы не выйдем из тупика.

Необходимо немедля приступить к созданию специальных предприятий по производству лекал и специального инструмента для матчасти артиллерии и стрелкового оружия. Концентрация производства дает возможность сберечь рабсилу, которая при разбросанности производства на каждом предприятии не может быть использована достаточно рационально. На этих заводах можно будет построить соответствующий современным техническим достижениям производственный процесс, который будет гарантировать качество лекал. Затем на таких крупных заводах можно будет с успехом использовать иностранную техпомощь.

Для удовлетворения нужд фронта в военное время потребуется колоссальное напряжение работы промышленности. Производство предметов боевого снабжения должно быть массовым производством кооперированных заводов, на основе полной взаимозаменяемости деталей. Это-то и выдвигает на передний план вопрос о калибрах (поверочном инструменте). Если к началу войны будет иметься достаточный запас правильно сконструированных калибров, то период развертывания производства значительно сократится, уменьшатся общие расходы промышленности, повысится качество продукции и производительность труда.

IV. Патронное производство

Насыщенность Красной армии автоматическим огнестрельным оружием потребует соответствующего снабжения армии патронами. В условиях будущей войны эта задача вследствие количественного роста потребности, несомненно, усложнится. Трудность производства достаточного количества патронов усугубляется необходимостью подачи наравне с обыкновенными патронами специальных патронов: бронебойных, трассирующих, крупнокалиберных и других, производство которых, несомненно, сложнее обыкновенных патронов.

Новизна этого дела у нас в отношении специальных патронов, а также переход на гильзу из плакированного железа, в первый период развертывания окажет свое вредное влияние на качество продукции и производительность заводов. В случае принятия на вооружение самозарядной винтовки расход патронов должен еще более возрасти.

Естественно, что изготовление 500 и более милл[иона| патронов в месяц, как это запроектировано по варианту 10, требует высокого развития патронного производства и соответствующего его обеспечения материалами, станками, рабочей силой. Патронное производство является узкоспециальной отраслью производства, обслуживаемой исключительно назначенными для этой цели станками. Приспособить для производства патронов какие-либо заводы гражданской промышленности при современном состоянии техники вряд ли возможно. Это вынуждает создавать в мирное время такие производительные мощности по оборудованию, которые смогли бы с объявлением войны и во время ее ведения обеспечить подачу патронов в нужном количестве.

Принимая во внимание возможные аварии, износ оборудования и его амортизацию, а также то обстоятельство, что импорт станков будет ограничен блокадой, необходимое для патронного производства большое количество различных станков специальных типов требует развития такого машиностроения и в таких размерах у нас, чтобы обеспечить бесперебойность производства во время войны.

По программе 1931 г. производство таких специальных станков, недостающих для полного комплекта по заданным мощностям, Патрубвзрыв производит на своих заводах силами своего металлообрабатывающего оборудования (ремонтные цеха, мирное производство). В военное время массовое производство специальных патронных станков силами патронных заводов, без соответствующего расширения и упорядочения этого производства еще в мирное время, по-видимому, будет исключено, так как все площади заводов, его технический и рабочий персонал будет занят основным видом производства — патронным. Поэтому представляется необходимым уже теперь внести в это дело ясность и проработать вопрос снабжения заводов специальными патронными станками. При разрешении вопроса об установке такого вида специального машиностроения можно наметить 3 пути: 1. Постройка или приспособление одного какого-либо завода, не связанного с патронным производством. 2. Постройка на существующих крупных патронных заводах специальных цехов для производства станков. 3. Концентрация производства станков на одном из патронных заводов.

Я считаю, что для этого дела нужно оборудовать специальный завод, который в мирное время, сохраняя оборудование и все технологические разработки и имея небольшой заказ на специальные патронные станки, включается в общую сеть машиностроительных заводов Союза по производству предметов или оборудования общегражданского назначения.

V. Производство матчасти артиллерии

1. Металлургическая база

Производство основной массы артиллерии возложено на специально организованное для этой цели Оружобъединение, имеющее мощные артиллерийские металлообрабатывающие заводы и свою металлургическую базу.

В основном данное объединение сконструировано правильно, если принять во внимание опыт Запада, где такие концерны также имеют свою металлургическую базу. Но на Западе, в частности в Италии, эта база представляется как отдельный металлургический завод, изготовляющий поковки для различных целей, в том числе и для артиллерии. Металлургическая же база нашего Оружобъединения представляет из себя привеску к металлообрабатывающим предприятиям, связанную административными, хозяйственными и техническими узами воедино.

Правильна ли эта организация, если принять во внимание, что черная металлургия, хотя бы и высококачественных сталей, и точная обработка этой стали для превращения в сложную машину, какой является современное орудие, производства совершенно различные по своей технологической природе. Мне кажется, что тут не может быть двух мнений и что эти процессы — металлургию и металлообработку — можно без ущерба для дела организационно разъединить. Такое деление освободит специальный военный завод, его административный и технический аппарат для самой ответственной, по существу уникальной работы, какой нужно считать изготовление самого орудия. Производство же качественного металла, работу, требующую затраты менее квалифицированного труда и по своему существу простую, можно без ущерба для интересов орудийных заводов передать гражданской промышленности на наши металлургические гиганты: Магнитострой, Кузнецкстрой, в Донбасс и др.

Одновременно с отливкой и ковкой заготовок на эти заводы можно будет возложить и предварительную обработку поковок, чтобы не было такого безобразного положения, когда Пермский оруд[ийный] завод поставляет для завода № 8 поковки муфт для горной 76-мм пушки весом в 52 пуд., тогда как обработанная муфта весит около 10 пуд. Пермский оруд[ийный] завод не может производить такую работу как вследствие разрыва между своими обрабатывающими возможностями и металлургией, так и потому, что нагрузка завода по производству артиллерии отнимает станки для своей орудийной программы. Этот пример указывает на то, что металлургическая база заводов Оружобъединения работает технически отстало, заваливая специальные орудийные обрабатывающие цеха лишним металлом и лишней работой.

С точки зрения интересов транспорта, такая реформа дает положительные результаты, так как металлургические цеха орудийных заводов («Большевик», ММЗ и «Баррикады» и ИОЗ) работают на привозном сырье. Положение с ММЗ и ИОЗ наиболее тревожно, так как эти заводы для своего металлургического процесса используют дрова, запасы коих в районе заводов в радиусе до 100 верст уже исчерпаны. Отсюда вывод, что для развития металлургической базы военных заводов нет никаких оснований.

Госплан считает, что металлургическую базу военных заводов выше наметок 1931 г. развивать не следует. Одновременно с установкой на ограничение металлургической базы военных заводов в размерах строительства 1931 г. представляется целесообразным проработать вопрос о выделении металлургических цехов военных заводов в отдельные предприятия с тем, чтобы разъединить обработку металла от металлургического процесса. Работа таких металлургических заводов должна быть тесно увязана с работой орудийных заводов в смысле подачи качественной стали в соответственно обработанных поковках с небольшими пропусками на окончательную отделку изделия.

Госплан считает, что такие рационализаторские мероприятия повысят производительность орудийных заводов и упорядочат их производство. Производство качественной стали для матчасти и ручного оружия, на которые не хватит металла от заводов Оружобъединения, нужно установить на заводах гражданской промышленности, используя опыт военных заводов.

2. Орудийные цеха

Предстоящая война с нашими возможными противниками, которые смогут выставить против нас могущественную артиллерию, ставит на очередь вопрос о производстве матчасти артиллерии в таком размере и таких калибров, чтобы обеспечить мощь обороноспособности Красной армии. Все внимание правительства и партии должно быть сосредоточено на производстве полевой тяжелой артиллерии; рост нашего автомобильного и тракторного парка подводит под количественную сторону артиллерийского хозяйства и надежную базу.

Потребность в матчасти артиллерии нетрудно определить, если возвратиться к опыту мировой войны, когда все расчеты воевавших государств в довоенное время были опрокинуты обстоятельствами этой войны. Кроме того, нужно предусмотреть быстрый износ матчасти, ее амортизацию и замену в будущей войне.

Все эти предпосылки ставят на очередь пересмотр размера подачи матчасти артиллерии на 1932 г., т. е. тех производственных возможностей, которые легли в основу заявки НКВМ по варианту 10.

На основе широкого развития начал кооперирования и ассимиляции военных производств на гражданских заводах, выявления и постановки на службу обороны всех экономическо-производственных возможностей предприятий нужно добиться сдвига в сторону количественного увеличения подачи матчасти артиллерии. Вопрос о кооперировании требует немедленного разрешения, но, независимо от быстрых темпов его проведения, потребует углубленной и всесторонней проработки и увязки со всеми отраслями народного хозяйства.

В целях удовлетворительного разрешения проблемы кооперирования орудийного производства Госплан, в частности, намечает следующие основные пути:

1. Орудийные заводы, наряду с выполнением своей основной программы, должны быть центром исследовательской работы в области изучения и конструирования новых видов вооружения. Эти заводы, как правило, должны быть разгружены от изготовления второстепенных объектов и всемерно стремиться к наибольшей передаче гражданской промышленности изготовления отдельных деталей орудий. Сборка систем, если таковая не устанавливается на гражданском заводе, производится военным заводом.

Передача изделий целому ряду гражданских заводов, которые должны быть в исчерпывающей степени снабжены чертежами, техусловиями, инструментом, лекалами и т. д., сократит сроки подачи артиллерии. В связи с перевооружением армии новыми образцами артиллерии увеличенной дальности это мероприятие приобретает особое значение.

2. Как правило, все образцы, вышедшие из стадии опытов, должны передаваться для изготовления гражданской промышленности, если у военных заводов нет возможностей выполнить в срок заказы. Для примера можно указать на заказ НКВМ на 8-дюймовые гаубицы, распределенный между заводами «Большевик» и «Баррикады». У Госплана нет уверенности, что эти заводы справятся с этими заказами, а между тем гражданская промышленность смогла бы помочь своими производственными ресурсами; вооружение же полевой армии этими калибрами в кратчайшие сроки крайне необходимо.

3. Необходимо разгрузить заводы военной промышленности от производства лафетов, передков, зарядных ящиков, укупорки и т. д. Наши арсеналы, которые заняты производством этих предметов, в результате проведенного капитального строительства за последние годы и ввода в действие целого ряда специального оборудования не смогут считаться уже в данное время арсеналами, где должно преобладать типичное устарелое арсенальное оборудование, главным образом, для ремонта матчасти артиллерии и ручного орудия, перестволения и т. д.

Наши арсеналы теперь — это машиностроительные заводы, оборудованные новейшими механизмами, способные принять на себя ответственную работу по изготовлению матчасти артиллерии и других видов вооружения.

Однако географическое расположение двух заводов — Ленинградского и Киевского — являются препятствием для развития на них военного производства. Брянский завод находится в лучших условиях, достаточно удален от фронтового района, почему нет никаких оснований для его не использования как подсобного орудийного завода. Я считаю, что программу арсенального порядка, т. е. ремонт, изготовление зар[ядных] ящиков и передков, с этого завода нужно снять и загрузить его производством мелкокалиберной артиллерии, передав его в сферу влияния завода № 8 им. Калинина.

4. Развитие Киевского и Ленинградского арсеналов для производства артиллерии ограничено неудобствами их географического расположения. На этих заводах возможно производство несложной матчасти артиллерии при обязательном условии иметь в глубоком тылу заводы-дублеры, которые в мирное время также должны иметь загрузку военными предметами, чтобы с возникновением затруднений на заводе № 7 и Киевском полностью восполнить их выход из строя.

VI. Производство ручного оружия

Производство ручного оружия и предметов сосредоточено также на Оружобъединении. Как и в отношении орудийного производства, металлургической базой ручного оружия является Ижевский оруж[ейный] завод, который поставляет черновые заготовки как для себя, так и для Тульского и Ковровского заводов, которые уже на своем оборудовании производят дальнейшую обработку деталей.

В направлении кооперирования и привлечения заводов гражданской промышленности для изготовления деталей оружия сделано очень мало, если не считать Подольского механического завода, который по мобпрограмме поставляет ТОЗу детали на 500 тыс. винтовок в год войны. Большая часть этих деталей и главнейшие части винтовок все же остаются за ТОЗом.

Снабжение действующей армии ручным оружием и пулеметами в достаточном количестве и хорошего качества, принимая во внимание неоднородность и пестроту оборудования наших оружейных заводов и необходимость перевооружения армии новыми образцами, будет все же затруднено по разным причинам, главнейшими из которых надо считать недостаток технического персонала и квалифицированной рабсилы, которой не хватает уже сейчас. Особенно остро будет обстоять дело с лекальным хозяйством и заготовлением инструмента. В отношении обеспечения армии оружием мы не можем пройти мимо такого мощного экономического фактора, каким являются производственные возможности наших заводов мелкого и среднего машиностроения.

На основе опыта и инструктажа кадровых военных заводов заводы гражданской промышленности без труда освоят производство деталей оружия с последующей его сборкой на военном головном заводе. Такое рассредоточение производства оружия повысит его выпуск во много раз.

Суммируя изложенное, я намечаю следующие пути кооперирования: 1) подачу черновых стволов и других заготовок возложить на гражданскую промышленность; 2) передать гражданской промышленности изготовление деревянных частей оружия, станков для тяжелых пехотных пулеметов и всех видов треног и установок для пулеметов специального назначения (зенитные треноги, сошки и т. д.); 3) производство укупорки возложить на заводы гражданской промышленности; 4) передать на заводы гражданской промышленности производство обойменой стали и обойм, сняв это производство с ИОЗа; 5) принимая во внимание необходимость в кратчайший срок снабдить пехоту и конницу ручными пулеметами, а также обеспечение снабжения этим видом оружия ближнего боя мобилизованную армию, считать необходимым уже с 1931 г. внедрение в гражданскую промышленность производства отдельных деталей пулемета с тем, чтобы увеличить выпуск пулеметов против наметок 1931 г.

В частности, Госплан считает возможным уже теперь производить на гражданских заводах следующие детали:

[1.] По пулемету Дегтярева: 1) кожух, 2) приклад, 3) черновую обработку ствола и скользящих частей с последующей отладкой и пригонкой на ИНЗ № 2. 4) изготовление магазинов.

2. По станковым пулеметам: 1) короб с кожухом, 2) затыльник, 3) подъемный механизм, 4) прицел.

3. По 3-дюймовой винтовке. Опыт кооперирования производства этой винтовки у объединения имеется. Этот опыт дает положительные результаты, почему его нужно углублять, расширять номенклатуру деталей и привлечь для этой работы еще ряд заводов.

4. По полуавтоматической винтовке. В предстоящей войне мы безусловно будем иметь перед собой пехоту противника, вооруженную автоматической винтовкой. Предпосылки для возможности такого вооружения пехоты имеются налицо, поскольку типы винтовок приняты почти всеми западными государствами и Америкой.

С объявлением мобилизации, вне всякого сомнения, начнется внедрение в войска такой винтовки. Мы не должны отстать и вынуждены будем перевооружить армию, как бы это дорого не стоило, автоматом. Решающую роль в изготовлении должна сыграть гражданская промышленность, которой нужно дать уже теперь задание на освоение производства отдельных деталей¹*.

А. Кривенко

Примечание:

1* Опущен раздел VII “Научно-исследовательская работа”.

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 920. Л. 19—3. Подлинник.

Архив: РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 920. Л. 19—3. Подлинник.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 531-538 (12525).

Жизнь и внутренняя политика:

12 марта 1931 VI Всесоюзный съезд Советов принял постановление «По отчету правительства СССР» (12265).

Авиапромышленность:

13 марта 1931 года начальник 4 отдела НИИ ст. летнаб Стерлигов писал письмо N 102/699с в производственный отдел ВАО Воротникову.

В связи с утверждением образца гидростатического бензиномера, разработанного заводом Авиаприбор и предложенного к серийному выпуску в течение 2-го квартала 1931 года, 4-й отдел НИИ предлагает возобновить работы по выработке схем бензиномеров и тарировке баков на новых самолетах (3217,143).

Авиапромышленность:

14 марта 1931 освободили многих конструкторов ЦКБ, в т.ч. Д.П.Г., но не Н.Н.П. (7383, 5).

14 марта 1931 г. освободили многих конструкторов, включая Д.П.Григоровича, но Н.Н.Поликарпов еще оставался в заключении. Более того, 18 марта 1931 г., спустя полтора года после ареста, Коллегия ОГПУ приговорила Н.Н.Поликарпова к десяти годам заключения в лагерях. Николай Николаевич обвинялся по статьям УК РСФСР 58-6 (шпионаж), 58-7 (подрыв государ ственной промышленности в контрреволюционных целях) и 58-11 (организационная деятельность или участие в организации для подготовки одного из преступлений, предусмотренных первой главой - «Преступления государственные» - особенной части УК РСФСР):

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Коллегии ОГПУ (судебное) от 18 марта 1931

СЛУШАЛИ:

31.Дело №-84496 по обв. гр. ПОЛИКАРПОВА Николая Николаевича, по 58/6,7 и 11 ст. ст. УК (Дело рассм. в пор. постан. През. ЦИК СССР от 9/6-27 г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

ПОЛИКАРПОВА Николая Николаевича - заключить в концлагерь, сроком на ДЕСЯТЬ лет, считая с 25/Х-29 года.

Имущество КОНФИСКОВАТЬ.

(подпись) верно: Секретарь Коллегии ОГПУ (10667,176).

Другие оборонные отрасли:

14 марта 1931 один из двух закупленных танков Кристи N 2051 прибыл в испытательный отдел склада N 127 АБТУ и там до 16 мая 1931 под руководством нач. отдела Громова и танковой станции Лаврентьева проходило ознакомление с матчастью (3879,5).

14 марта 1931 танк Кристи был передан со склада № 127в испытательный отдел. Следует отметить, что полноценных испытаний танк не проходил вплоть до 16 мая. Как следует из отчета по испытаниям, два месяца танк, имевший серийный номер 2051, использовался как объект изучения, также его демонстрировали начсоставу Красной Армии. Собственно говоря, уже на этом этапе было понятно, что в имеющемся виде танк Кристи для производства не подходит. Для начала, носовая часть выступала за габариты ходовой части, что забраковали еще на этапе приёмки в США. Далее, люк механика-водителя предназначался исключительно для обзора местности. Для вылезания из него механика-водителя проём был маловат. Часть операций по обслуживанию машины было выполнить невозможно без демонтажа надмоторной плиты или других элементов. Новостью это не стало, по крайней мере для КБ-3 ВОАО (Всесоюзное орудийно-арсенальное объединение), которое возглавлял С.А. Гинзбург. Когда дело дошло до "адаптации" БТ, машина стала отличаться по ряду элементов (20339).

14 марта 1931 начались показы новинки представителям военной верхушки РККА. В целом заморская диковинка производила на них благоприятное впечатление, но оно не шло ни в какое сравнение с первыми восторженными отзывами о «шеститоннике». Вскоре стало ясно, что Ярославский завод даже в кооперации с АМО не потянет это чудо американской технической мысли (10733,194).

Зарубежом:

March 14 1931 First liquid-fuel rocket successfully fired in Europe, a methane-liquid oxygen rocket constructed by Johannes Winkler and flown from Dessau, Germany (1038).

14 марта 1931 была запущена первая в Европе ракета с ЖРД Johannes Winkler в Dessau, Germany (1038).

14 марта в 1931 году около города Дессау (Германия) был проведен второй испытательный пуск, жидкостной (кислород-метан) ракеты "HWR-1", конструкции И.Винклера (I.Winkler). Из-за отклонения от вертикали ракета достигла только 100 метровой высоты вместо планируемых 500. Первый "успешный" пуск жидкостной ракеты в Европе. С 1932 г. исследования по баллистическим ракетам были сконцентрированы в лаборатории управления вооружений, которой руководил Вальтер Дорнберг. В числе сотрудников был Вернер фон Браун. До начала операции "Пингвин"- массированной бомбардировки Великобритании и Голландии оставалось 12 лет (15068).

14 марта 1931 - Близ города Бреслау (Германия) инженер ракетной техники Иоганн Винклер (Johannes Winkler, 1897-1947) осуществил первый в Европе пуск ракеты HWR-1 с жидкостным ракетным двигателем. Ракета достигла высоты 100 метров. 14 мая с полигона близ Берлина (Германия) осуществлен запуск ракеты Repulsor-1 немецкого Общества межпланетных сообщений конструкции Karl Riddel. Ракета достигла высоты 60 м (22568).

14 марта 1931 г. на учебном плацу недалеко от г. Дессау при вторичном испытании HWR-1 (первое было совсем неудачным) ракета Винклера стартовала, но отклонилась от расчетной траектории и не достигла нужной высоты (22685).

14 марта 1931 близ Бреслау, Германия Johannes Winkler осуществил первый в Европе пуск ракеты HWR-1 c ЖРД и достиг высоты 100 м (2990).

14 марта 1931 года при вторичном испытании ракета Винклера отклонилась от вертикальной траектории и потому не достигла расчетной высоты, которая должна была составить 500 м, но в остальном эксперимент был признан успешным…(11688).

Авиапромышленность:

15 марта 1931 был предъявлен генеральным извещением военной приемке Р-5 N 4534 М-17 постройки завода N 1 серии 3 количеством 60 шт. Самолет был заложен заводом 23 сентября 1930 года

Самолет допущен к летным испытаниям с рядом не устраненных дефектов.

На самолете N 4534 поставлен мотор М-17 N 26185 завода N 26, карбюратор "Зенит".

Заключение

1. Результат серийного испытания сам. N 4534 на скороподъемность и потолок по сравнению с эталонными сам. NN 4141 и 4151 - не удовлетворяет, поэтому необходимо заводу произвести дополнительные испытания: на скороподъемность как разведчика, легкого бомбардировщика и на управляемость (восьмерка), придерживаясь нагрузок, равных сам. NN 4141-4151. Испытание произвести немедленно.

2. В связи с постановкой мотора М-17 вместо БМВ-6, поставленного на сам. 4141, который тяжелее последнего на 31 кг центровка серийной машины получилась передней...

15. Комиссия постановляет произвести повторное испытание на скороподъемность и на потолок как разведчика с нагрузкой равного сам. 4141 и как бомбардировщика с нагрузкой равной сам. 4151. При результатах удовлетворяющих головным самолетам серию допустить на снабжение ВВС и протокол представить на утверждение начальнику Произ.-технич. отдела УВВС (3235,30-36).

15 марта 1931 года на КАСКР-2 полет выполнил летчик-испытатель НИИ ВВС С.А. Корзинщиков. В своем последнем, длившимся 4 минуты полете на автожире КАСКР-2, Корзинщиков сделал круг на высоте 100 метров.

В связи с полетами Корзинщикова Крейдлин пишет Камову:

«...Как Вам уже известно, после отъезда Кошица на машине летал Корзинщиков, от которого и получили благоприятный результат. Теперь первое: Вы спрашиваете, почему Корзинщиков, а не Кошиц? Потому что Кошиц уехал в отпуск в Сухуми на месяц с лишним, и никаких конфликтов с Кошицем не было. Мы остались друзьями, и согласно комиссии был назначен Корзинщиков. Полеты Кошица Вы знаете, они были при Вас, такие же остались. Теперь, как летал Корзинщиков. Он сделал несколько полетов по прямой, всего три полета, и сразу после этого пошел на круг, при этом не было никаких провисаний хвоста. Он летал очень хорошо, и все были довольны, только сильно его трясло... Сейчас у нас весна,...и Корзинщиков ушел в отпуск. Теперь я занялся ремонтом. Машина стоит в ангаре...

Теперь относительно «БОКа» (Бюро Особых конструкций в ЦАГИ). На днях было заседание в ОСОАВИАХИМ-е, был Николай Кириллович и я, также Чижевский, где и решили передавать нашу машину в «БОК». Ее хотели перегнать в Подосинки, но мы сейчас не согласились...

Напишите мне обязательно, как мне действовать дальше, а самое важное, когда Вы приедете. Срочно отвечайте. Очень прошу Вас приехать...» (10224,34).

Другие оборонные отрасли:

15 марта 1931. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 29. 18. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 5 марта 1931 г., пр. № 28, п. 126) (Михайлов-Иванов, Грачев, Орджоникидзе). 40. О кадрах командного состава НКВоенмора (ПБ от 25 февраля 1931 г., пр. № 27, п. 21). Решения ПБ от 11 марта 1931 г. 6/10. О Сталинградском тракторном заводе (Михайлов-Иванов, Птуха, Прокофьев, Орджоникидзе). (Политбюро... Т. 2. С. 137, 138) (12416).

15 марта 1931 г. на основании постановления ВСНХ СССР был создан Государственный научно-исследовательский институт азота (ГИА), который 21 апреля 1943 г. распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР и приказом Народного Комиссариата химической промышленности от 29 апреля 1943 г. вместе с Государственным институтом по проектированию азотно-туковых заводов и комбинатов "Гипроазот", созданным приказом Государственного Всесоюзного треста "Союзазот" Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР от 15 июня 1932 г., стал Государственным научно-исследовательским и проектным институтом (ГИАП). В 1959 г. институт был переименован в Государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза (ГИАП). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1976 г. он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Распоряжением Госкомимущества РФ от 17 января 1994 г. институт был преобразован в Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (АООТ "ГИАП"), которое в соответствии с уставом, зарегистрированным Московской регистрационной палатой 17 февраля 1994 г., было переименовано в Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (ОАО "ГИАП").

15 марта 1931 г. постановлением ВСНХ СССР был создан Государственный научно-исследовательский институт азота (ГИА). В 1941 - 1943 гг. находился в эвакуации в г. Чирчик Ташкентской обл. Приказом Наркомата химической промышленности СССР от 29 апреля 1943 г. ГИА был объединен с Гипроазотом в ГИАП (12102).

Жизнь и внутренняя политика:

15 марта 1931 вышла Директива ОГПУ за подписью заместителя председателя ОГПУ Г.Ягоды о проведении операции по массовому выселению кулаков из районов сплошной коллективизации Западно-Сибирского края:

1. Установить количество кулацких хозяйств края (в т.ч.раскулаченных и распроданных в прошлом году), подлежащих высылке.

2. Установить теперешнее местонахождение кулацких хозяйств, в особенности глав семей.

3. Агентурным путем установить бежавших с постоянного места жительства и из ссылки кулаков, проникших на работу в промышленность, шахты, скрывающихся в городах.

4. Проверить состав колхозов, учесть проникших в колхозы кулаков.

5. Разработать подробный оперативный план проведения этой массовой операции" (10687).

За рубежом:

15 марта в 1931 году состоялся полет прототипа «Late-440», оборудованного двумя двигателями «Hispano Suiza» «12 Nbr» мощностью 650 л.с. «Late-440» - бомбардировщик-торпедоносец, разработанный французской фирмой «Societe Industrielle d'Aviation Latecoere». Испытания «Late 440» показали неудовлетворительные характеристики самолета, особенно на фоне более удачного «Late 290». Но и эти варианты не нашли признания у военных (15069).

15 марта 1931 в Польше крестьянская партия одержала победу на парламентских выборах (3907,167).

Авиапромышленность:

К середине марта ленинградский Научно-исследовательский институт строительства и эксплуатации дирижаблей (НИИСЭД) подготовил программу и смету «малого» дирижаблестроения на 1931 год. Как и план, представленный Гольцманом двумя месяцами раньше в комиссии Куйбышева, программа предусматривала одновременное проектирование и начало строительства одного мягкого дирижабля, двух полужёстких объёмом в 7,5 тыс. и 20 тыс. кубометров и жёсткого цеппелиновского корабля объёмом не менее 20 тыс. кубометров. Мягкий и меньший полужёсткий дирижабли планировалось сдать уже в 1931 году, два других - в следующем. При этом предполагалось также вести опытные работы по двум цельнометаллическим дирижаблям - каркасному и бескаркасному системы Циолковского. Сумма затрат на предстоящий год определялась в 5,2 млн рублей.

Очень похоже, что сторонники дирижаблестроения, готовя свой стомиллионный план для Политбюро, слабо верили в его утверждение, а когда это вдруг случилось, растерялись: не оказалось ни людей, ни иностранных технических партнёров, ни понимания, с чего и как начинать. И если обычно инициаторам бюджетных программ приходится урезать свои желания, втискивая их в рамки недостаточных ассигнований, то здесь произошло обратное: сами исполнители попросили усечь им план и уменьшить годовой объём финансирования до 5 % суммы, выделенной на трёхлетие.

Более чем скромное денежное измерение «малого» дирижаблестроения не помешало авторам заложить в него параллельную работу над кораблями пяти различных конструкций, из которых лишь одна, самая простая, была знакома советским инженерам. Многотипность, проникшая тогда в планы, уже не покидала их почти до самого конца. Сменявшие друг друга дирижаблестроители были вынуждены год за годом нести этот тяжкий груз, так и не сумев выполнить большей части намеченного (23192).

Авиапромышленность:

С 16 по 17 марта 1931 проходили испытания самолета ДВ 2БМВ-VIZ Е=6 (для сравнения с самолетом МДР2).

Испытание самолета ДВ 2БМВ-VIZ Е=6 (для сравнения с самолетом МДР2).

Начало испытаний – 16 марта 1931 года

Окончание испытаний – 17 марта 1931 года

Летных дней – 2

Количество полетов – 2

Налет – 2 часа 2 минуты

Испытания проводились в Севастополе.

Испытания были прерваны из-за обнаружившейся недостаточной поперечной устойчивости самолета. В настоящее время изготовляются новые боковые поплавки увеличенного водоизмещения, срок предъявления на испытания 1 апреля 1931 года (6956).

16 марта 1931 начались испытания самолета ДВ 2БМВVIZ Е=6 (Для сравнения с самолетом МДР-2) и прошли за 2 дня до 17 марта 1931 (3043)

| Летных дней | 2 |
| --- | --- |
| Количество полетов | 2 |
| Налет | 2 час. 2 мин. (3043) |

16 марта 1931 года гл. инженер по сухопутным самолетам Горощенко писал письмо № 176/721 начальнику БОК при ЦАГИ.

В последнее время работу по вертолету «КАСКР» и параболе Чарановского очень слабо продвигаются вперед.

……………………….

Перевод конструкторов Камова и Чероновского в ваш отдел с освобождением их от остальных работ с нашей стороны встретит поддержку (6948, 100).

Другие оборонные отрасли:

16 - 17 марта 1931 г. проект 107-мм нарезного химического миномета типа американской мортиры и мин (в 2 вариантах) был представлен на рассмотрение НТК АУ РККА.371

Следует отметить, что его рассмотрение сопровождалось нареканиями со стороны инженера Л. В. Курчевского, который в апреле 1931 г. обратился в Технический штаб Начальника Вооружений РККА в жалобой на заимствование группой «Д» АНИИ принципиальных конструктивных решений для 107-мм нарезного миномета, два опытных образца которых изготавливались на заводе №8 им. М. И. Калинина, из его проекта 76-мм бомбомета, который также находился в стадии изготовления на заводе №8. Начальником Технического штаба К. И. Янсоном было дано распоряжение ВОХИМУ и АУ разобраться с

этим вопросом и уладить его лично с Л. В. Курчевским.372 В свою очередь, в мае 1931 г. НТК АУ и ВОХИМУ направили рапорты о надуманности таких обвинений: «Если инженер Курчевский выражает претензию на то, что АНИИ воспользовался его проектом, то это <…> совершенный абсурд, ибо АНИИ имел вполне определенное задание «разработать рабочие чертежи 42-линейной химической мортиры САСШ», пользуясь всеми необходимыми данными этой мортиры и фотографиями ее, полученными из IV управления Штаба РККА. <…> Одновременно ВОХИМУ ставит в известность, что Курчевский удовлетворен данными ему объяснениями».373 (20074)

Армия:

16 марта 1931 года вышло распоряжение начальника 1-го Управления ВВС РККА начальнику НИИ ВВС № VI/141  об организации курсов укладчиков и облете авиагарнизонов и были реализованы предложения Минова от 5 марта (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 3. Л. 6.) (21402).

Жизнь и внутренняя политика:

16 марта 1931 Туркменская ССР. Коймат. Басмаческое восстание под руководством Илли -ахуна и Д.Клыча (10687).

Авиапромышленность:

17 марта 1931 (20 - 1017,212 или 13 - 1085,107) завершился первый этап гос. испытаний АНТ-8 МДР-2, которые начались 14 февраля 1931. Выявили недоработки (1017,212).

Другие оборонные отрасли:

17 марта 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 12. 2. Система вооружения ВМС РККА по минам, тралам и временная по торпедам. (Лудри). 4. О производстве 21-дюймовых торпед. (Муклевич). 10. Введение на вооружение аэростатов заграждения. (Баранов П. И.). 11. а) Введение на вооружение авиабомб Остехбюро. (Баранов П. И.). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 138-139, 140) (12342).

Жизнь и внутренняя политика:

17 марта 1931 года – под председательством академика Ивана Михайловича Губкина был рассмотрен план работ треста «Стройгаз» объединения «Всехимпром». В результате было заявлено: «Совещание считает Ухтинский район заслуживающим внимания в отношении разведки на газы; по данным ряда анализов газов этого района, в них содержится некоторое количество редких газов, причём содержание гелия достигает 0.25 процента максимум».

В 1926 год – участники экспедиции Геологического комитета А.А. Веретенников и М.Н.Воробьёв указали на наличие выходов газа на площади до 2 тыс. кв. км в бассейне реки Ухта;

В 1930 год – геолог А.И. Косыгин по заданию Госплана СССР сделал обзор по проблеме «Ресурсы природных горючих газов», в котором отнёс Ухтинский район к категории территорий, подлежащих детальному геологическому изучению (21449).

Авиапромышленность:

18 марта 1931 года зам. гл. инженера по сухопутным самолетам НИИ ВВС писал письмо N 181 с в 1-е управление УВВС.

При сем препровождается сводка результатов гос. испытаний сам. ТБ3 4 Кертис-Конкверор по 600 НР.

Самолет ТБ3 4 Кертис-Конкверор по 600 НР - тяжелый бомбардировщик, опытный экземпляр, постройки ЦАГИ.

Цель работы

Предварительные испытания с целью выявления основных летных данных самолета и его эксплуатационных свойств для суждения о допущении к серийной постройке.

Испытание начато 20 ноября 1930 года.

| Число дней испытания | 92 дня |
| --- | --- |
| Выполнение полетов | 10 |
| Полетных дней | 7 |
| Устранение неисправностей | 57 |
| Установка лыж | 10 |
| Нелетных дней | 12 |

Испытание закончено 20 ноября 1931 года.

Заключение

1. Считать, что самолет ТБ3 4 Кертис Конкверор является по своим летным данным вполне современным тяжелым бомбардировщиком, стоящим на уровне лучших заграничных самолетов.

2. Считать необходимым пустить самолет в серийную постройку с заменой импортных моторов Керти-Конкверор моторами М-17 (3214).

18 марта 1931 Коллегия ОГПУ заменила Н.Н.П смертный приговор на 10 лет лагерей, но в июле, после смотра на ЦА, где И.В.Сталину, К.Е.Ворошилову и A.К.Орджоникидзе были показаны возможности И-5 Н.Н.П. освободили не сняв обвинений, которые были отменены только 1 сентября 1956 за отсутствием состава преступления (129,2).

Надо понять, С.В.И. пришел в ЦКБ сразу же или сначала в ЦКБ ЦАГИ. Похоже - первое.

18 марта 1931 г. Коллегия ГПУ приговорила Поликарпова к десятилетнему лагерному заключению, тем самым отменив прежний смертный приговор. Спустя три месяца после этого решения судьбе, в лице Иосифа Сталина, угодно было сделать очередное послабление. На показе авиационной техники в июне 1931-го Сталину с блеском продемонстрировали истребитель И-5. Это событие повлияло на дальнейший ход событий - 28 июня Коллегия ГПУ постановила приговор в отно-шениии Поликарпова считать условным (6593).

18 марта 1931 г., спустя полтора года после ареста, Коллегия ОГПУ приговорила Н.Н.Поликарпова к десяти годам заключения в лагерях. Николай Николаевич обвинялся по статьям УК РСФСР 58-6 (шпионаж), 58-7 (подрыв государ ственной промышленности в контрреволюционных целях) и 58-11 (организационная деятельность или участие в организации для подготовки одного из преступлений, предусмотренных первой главой - «Преступления государственные» - особенной части УК РСФСР)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Коллегии ОГПУ (судебное) от 18 марта 1931

СЛУШАЛИ:

31.Дело №-84496 по обв. гр. ПОЛИКАШОВА Николая Николаевича, по 58/6,7 и 11 ст. ст. УК (Дело рассм. в пор. постан. През. ЦИК СССР от 9/6-27 г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

ПОЛИКАРПОВА Николая Николаевича - заключить в концлагерь, сроком на ДЕСЯТЬ лет, считая с 25/Х-29 года.

Имущество КОНФИСКОВАТЬ.

(подпись) верно: Секретарь Коллегии ОГПУ (10667,176).

18 марта 1931 г. вердиктом Коллегии ОГПУ Поликарпову смертную казнь заменили 10 годами лагерей, с отсрочкой приговора (10696).

18-го марта 1931 года высшую меру наказания Поликарпова коллегия ОГПУ заменила десятью годами лагерей. По амнистии вместе со всеми его освободили 8-го июля, но приговор не отменили. При своей короткой жизни Николай Николаевич реабилитации не дождался (15223).

18 марта 1931 Командование КА решило организовать в ЛенВО опытный воздушно-десантный отряд, который П.И.Гроховский, в феврале ставший начальником и ГК Осконбюро, должен был оснащать техникой. Учить должен был Л.Г.Минов. Отряд имел 164 чел., 12 ТБ-1 и 10 Р-5, две танкетки Т-37, три броневика, три легкие пушки, станковые и ручные пулеметы, л и г автомашины, мотоциклы, велосипеды. Тогда то возникла идея открытия Ленинградского филиала во главе с Титовы. При создании Осконбюро ВВС РККА ему передали опытные мастерские НИИ ВВС и между Г.А.Зильбертом, замещавшим В.С.Горшкова, и П.И.Г. возникла неприязнь. РВС принял особое постановление по Осконбюро и обязал УВВС помогать (1101,74).

18 марта 1931 г. Директивой штаба РККА в Ленинградском военном округе был образован нештатный опытный автомотодесантный отряд, а в июне создан еще и парашютно-десантный отряд при 1-й авиационной бригаде. Ставилась задача переброски по воздуху и десантирования не только парашютистов, но и тяжелого вооружения и военной техники, боеприпасов, грузов снабжения для парашютных десантов.

Как известно, тактические воздушные десанты Красная Армия практиковала еще в 1927 и в 1929 гг. в боях с басмачами, но тогда пехотные отряды с групповым оружием (пулеметами) высаживались исключительно посадочным способом. 2 августа 1930 г. на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи был выброшен парашютный десант численностью 12 человек (11752).

18 марта 1931 г. Штаб РККА, выполняя приказ РВС СССР от 24 октября 1930, издал директиву № 1/013295, в соответствии с которой в ЛВО 1 июня 1931 г. был создан Опытный воздухо-десантный отряд, а 20 июня 1931 г. был сформирован первый нештатный парашютно-десантный отряд (ПДО) (21402).

18 марта 1931 вышло постановление РВС, требовавшее в трехмесячный срок сдать чертежи ЗАМ, ПБМ и БВС (с химической боевой частью) и Майзеля, разместить в промышленности заказы ан 250 ЗАМ, 250 ПБМ и 50 БВС с началом сборки 1 августа 1931, а также провести войсковые испытания (8908,36).

18 марта 1931 года

Постановление СНК «Об изменении законодательства в связи с образованием Всесоюзного объединения гражданского воздушного флота». (отменено «Положение о Главной инспекции гражданского воздушного флота Союза ССР при Народном комиссариате по военным и морским делам» от 23 февраля 1930 г.) (20226)

Другие оборонные отрасли:

18 марта 1931 г. — Докладная записка наркома по военным и морским делам СССР и председателя РВС СССР К. Е. Ворошилова председателю СНК СССР В. М. Молотову о создании специального органа для разрешения разногласий между ведомствами по военным заказам

Совершенно секретно.

При размещении заказов НКВМ в промышленности и в процессе их выполнения между органами НКВМ и органами ВСНХ возникает целый ряд спорных вопросов по ценам, срокам и, особенно, техническим условиям заказываемой продукции. Эти споры часто задерживают оформление договоров и фактически препятствуют размещению заказов, тем самым срывая сроки выполнения заказов и нарушая план финансирования. Такое ненормальное положение вызывается тем, что не существует особого органа, который разрешал бы эти споры между НКВМ и ВСНХС.

Объединения ВСНХС, на которые возложено в настоящий момент разрешение споров по отдельным заказам между предприятиями (трестами) и их заказчиками, сами по отношению к НКВМ являются лишь заинтересованной стороной и, следовательно, неавторитетны и некомпетентны.

Для устранения всех отрицательных последствий для обороны, связанных с задержками размещения в промышленности заказов НКВМ, считаю необходимым возложить на особый орган разрешение всех споров между НКВМ и ВСНХ по военным заказам.

Прошу этот вопрос обсудить на сегодняшнем (18 марта) заседании Комиссии обороны.

Наркомвоенмор и председатель РВС СССР Ворошилов

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 5. Д. 36. Л. 1. Подлинник.

Архив: ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 5. Д. 36. Л. 1. Подлинник.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 539 (12526).

18 марта 1931 г. после обсуждения в Наркомате обороны (НКО) доклада о поездке в Италию, в Комитет Обороны (КО) Совета Народных Комисаров (СНК) СССР был представлен план заказов Управления Военно-Морских Сил (УВМС) в Италии [Там же, л. 272]: по торпедам – 45 комплектов с запчастями, полуфабрикатами, ящиками ключей – на сумму 1 374 400 руб.; по минам – антенные (50 шт.), буксируемые (5 шт.) и 2 трѐхтрубных торпедных аппарата системы завода Силурифичио – на сумму 426 тыс. руб.; по артиллерии – артиллерийские установки системы Минизини (16 орудийных установок), приборы центральной наводки системы Галилео (3 комплекта); механическая трубка для зенитного снаряда системы Галилео; регулятор «Факини» (10 комплектов); дальномеры стерео трехметровый и пятиметровый (10 шт.) – на сумму 2 270 000 руб. (зол.).

Вместе с планом был представлен и проект Постановления КО СНК СССР, утверждающий данный план и определяющий основные мероприятия его реализации [Там же, л. 273]. Однако решение этого вопроса затягивалось, что вынудило Начальника МС Р. А. Муклевича обратиться с письмом к Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину, в котором, он, вспоминая прошлогодний разговор о командировке группы моряков в Италию, докладывал, что группа под руководством А. К. Сивкова проработала два месяца, вернулась с богатым материалом и наблюдениями. «И действительно у итальянцев морская техника весьма высока. Как в кораблестроении, так и морском вооружении они ушли далеко вперѐд. На фоне итальянских достижений особенно ―бросается в глаза‖ наша отсталость по торпедам, зенитной артиллерии, специальным снарядам и приборам управления огнѐм. После возвращения т. Сивков составил и представил точную заявку на необходимые заказы для морского флота. Вышло Постановление Политбюро о том, чтобы дать необходимые контингенты для этих заказов; тем не менее, вопрос окончательного решения не получил и ―повис в воздухе.

Время идѐт, хороших торпед и зенитной артиллерии у нас нет, промышленность наша безуспешно бьется над решением тех задач, которые за границей давно уже решены. Давая указания о поездке наших специалистов в Италию в августе прошлого года, Вы придавали огромное значение нашим связям с итальянцами именно по морской линии, говорили даже о возможности заказа крейсера, теперь это дело застопорилось, боюсь, что Вы об этом не знаете. Докладываю и прошу Вашего личного вмешательства» [Там же, л. 274-275] (12701).

18 марта 1931 г. в Комитет Обороны (КО) Совета Народных Комисаров (СНК) СССР был представлен план заказов Управления Военно-Морских Сил (УВМС) в Италии [Там же, л. 272]: по торпедам – 45 комплектов с запчастями, полуфабрикатами, ящиками ключей – на сумму 1 374 400 руб.; по минам – антенные (50 шт.), буксируемые (5 шт.) и 2 трѐхтрубных торпедных аппарата системы завода Силурифичио – на сумму 426 тыс. руб.; по артиллерии – артиллерийские установки системы Минизини (16 орудийных установок), приборы центральной наводки системы Галилео (3 комплекта); механическая трубка для зенитного снаряда системы Галилео; регулятор «Факини» (10 комплектов); дальномеры стерео трехметровый и пятиметровый (10 шт.) – на сумму 2 270 000 руб. (зол.).

Вместе с планом был представлен и проект Постановления КО СНК СССР, утверждающий данный план и определяющий основные мероприятия его реализации [Там же, л. 273]. Однако решение этого вопроса затягивалось, что вынудило Начальника МС Р. А. Муклевича обратиться с письмом к Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину, в котором, он, вспоминая прошлогодний разговор о командировке группы моряков в Италию, докладывал, что группа под руководством А. К. Сивкова проработала два месяца, вернулась с богатым материалом и наблюдениями. «И действительно у итальянцев морская техника весьма высока. Как в кораблестроении, так и морском вооружении они ушли далеко вперѐд. На фоне итальянских достижений особенно ―бросается в глаза‖ наша отсталость по торпедам, зенитной артиллерии, специальным снарядам и приборам управления огнѐм. После возвращения т. Сивков составил и представил точную заявку на необходимые заказы для морского флота. Вышло Постановление Политбюро о том, чтобы дать необходимые контингенты для этих заказов; тем не менее, вопрос окончательного решения не получил и ―опвис в воздухе‖. Время идѐт, хороших торпед и зенитной артиллерии у нас нет, промышленность наша безуспешно бьется над решением тех задач, которые за границей давно уже решены. Давая указания о поездке наших специалистов в Италию в августе прошлого года, Вы придавали огромное значение нашим связям с итальянцами именно по морской линии, говорили даже о возможности заказа крейсера, теперь это дело застопорилось, боюсь, что Вы об этом не знаете. Докладываю и прошу Вашего личного вмешательства» [Там же, л. 274-275].

Данное письмо тут же возымело действие, 5 апреля 1931 г. вышло Постановление КО СНК «Разрешить вести переговоры о заказе в Италии вооружения (торпед, зенитной артиллерии и приборов управления огнѐм).

Сумму определить 4.000.000 руб. сверх существующих контингентов» [Там же, л. 276].

Закупки морских вооружений велись в соответствии с заключенными договорами. (18258).

Внешняя политика:

18 марта 1931 г.

Из протокола № 4 заседания Агитпропотдела Исполкома Коминтерна «Об интернациональном радиовещании». 18 марта 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАСПИ. Ф. 495. On. 30. Д. 706. Л. 128-129

18 марта 1931 г.

Секретно

ПРОТОКОЛ № 4

Заседания Агитпропа ИККИ от 18 марта 1931 г.

Присутствовали: т.т. Гопнер, Чернин, Благоева, Фогараши, Аренс (НКИД), Потехин (НКПиТ), Аплетин (Профинтерн), Фрумкина и Хейфец (Радиовещание ВЦСПС), Сиротинский, Шутко (Агитмасс ЦК ВКПб), Ценк, Добросельская.

Повестка дня:

1. Об интернациональном радиовещании.

СЛУШАЛИ:

Тов. ГОПНЕР говорит, что целью сегодняшнего заседания является большее, чем до сих пор привлечение внимания радиовещанию. До сих пор партии даже мало знают об этом радиовещании. Надо проверить сегодня пройденный путь и наметить будущий, найти метод для более широкого распространения радио за границей.

ФРУМКИНА. Радиовещание ВЦСПС формально существует с ноября, фактически меньше, т. к. первое время работали только на немецк[ом] яз., а потом вообще был перерыв. Чтобы иметь представление о том, как быстро увеличивается количество слушателей за границей, достаточно привести количество писем, полученных нами: в ноябре мы получили 45 писем, в декабре — 450, в феврале — 707, в январе — 850 и в первой половине марта — 600.

Мы отвечаем на все письма, прилагаем к ним нашу программу и анкеты; из последних видно, что часто нас слушают целые районы. В одном письме нам пишут, что к ним приезжают за 30 километров, остаются у них ночевать на полу, чтобы слушать СССР (Германия). Наша программа дается не шаблонно, а к каждой дается вступительное слово. Наши программы мы помещаем в наших газетах и журналах. В Германии слышимость прекрасная, во Франции слабеет, т. к. нас заглушает Мотал — шведская станция, потому нас могут слушать лишь на дорогом аппарате.

Англия — значительно увеличилось количество писем. [«]Дейли Воркер[»] помещает наши программы и приглашает желающих для коллективного слушания.

[«]Юманите[»] — тоже печатает наши программы и часто приглашает слушать СССР таким образом: «Москву собираются заглушать, проверяйте, если это верно — протестуйте» и т. д.

Как применяться к слушателям? На эту тему были споры — что лучше давать. В письмах больше всего просят доклады, это для них самое интересное. От времени до времени необходимо давать и литературные вечера.

Недочетом в нашей работе является узость тем: есть масса запросов со стороны слушателей, но НКИД запрещает, и это отражается на работе. Нам запрещено полемизировать, нам присылают запросы, нам запрещено на них отвечать. Индивидуальные просьбы передаем в КВС. Бывают и провокационного характера письма.

Мы даем почтовый ящик, который стенографируется и печатается в наших радио-газетах, иногда даже в фаб[рично-]зав[одских] газетах (Германия).

Провинциальные станции. Вещают на иностранных языках: Хабаровск, Одесса, Ленинград.

Большую помощь оказывает Лен<инская> школа: выделила работников, которые помогают составлять программы и т. д. Плохо обстоит с английской секцией в МЛШ, необходимо назначить ответственного руководителя.

Метод слушания у слушателей различный: у немцев, гл. обр., коллективный, коллективное слушание через рабочие радио-организации, тут же дискуссия или кино об СССР. Это делают не партии, а рабочие организации по своей инициативе. То же во Франции и в Англии.

В работе нам нужна большая, чем до сих пор помощь: сейчас для нас мало пишут, с трудом достаем доклады. В аппарате радиостанции практически работают два человека, так что до сих пор нет и некому вести более глубокий анализ писем.

ЧЕРНИН. О слушателях надо судить не только по письмам. Напр., нас хорошо слушают лимитрофы, но оттуда не пишут. Из Швейцарии мало пишут, но слушают нас много. Напр., 7.XI в Базеле и Цюрихе наняли специальные залы для слушания, прошло удачно. Радио имеет особенное значение для стран, слабо охваченных коммунистической прессой.

Процесс меньшевиков освещался слабо. Немецкую передачу надо давать каждый день, французскую и английскую не меньше, чем через день, сейчас передача недостаточна. О содержании передач: мы проявляем чрезмерную скромность, необходимо расширить рамки. Первое время не решались передавать ни на каком другом языке, как только на немецком, теперь передаем на всех основных языках и никаких особых осложнений еще не было. Если мы вещаем для немцев Поволжья об АССР, то почему им нельзя говорить о Китае или другой стране. Надо перейти в наступление и покончить с нашей чрезмерной скромностью.

Как давать? Есть интересная бумажка из НКПиТ о том, что он рекомендует передавать концерты, вклинивая в них политические информации. Это тогда, как масса писем просит давать побольше докладов. Тов. Чернин предлагает составить комиссию из представителя НКИД, ИККИ и НКПиТ.

АРЕНС (НКИД).

Есть директива — никакой пропаганды. Есть возможность наступления — это освещение нашей пятилетки, это достаточно. Если англичане прислали ноту по поводу статьи Горького, то это не говорит ничего хорошего. Они ведут провокацию: поступают протесты по передачам, которых мы не давали. Они знают, что на этом вопросе могут отыграться. Мы не должны давать им карты в руки. Напр., разоружение мы считаем комедией, а передавать это по эфиру мы не можем. В Венгрию можно передавать, в Румынию тоже все, что угодно. Качество передач надо улучшить, но переступить нашу линию мы не можем. Пользы от предлагаемой Черниным комиссии не будет, т. к. по программе ничего судить нельзя, надо читать каждую статью.

ШУТКО (ЦК). Мнение ЦК — раз мы несем ответственность за передачу, то мы вынуждены были дать НКИД такую директиву. Не имеет смысла устанавливать здесь, что и как можно передавать. Они ищут повода, мы не должны его им давать. Правильно, что основным должно быть — передача о пятилетке. [...]

РГАСПИ. Ф. 495. On. 30. Д. 706. Л. 128-129. Машинописный экземпляр того времени (18905).

За рубежом:

18 марта 1931 в США началось производство электробритв (3481).

Авиапромышленность:

19 марта 1931 года закончились испытания на мореходность и буксировку самолета МУ-2 N 2259 и мотором М-11 N 7005, которые проходили с 20 февраля 1931.

Самолет к моменту испытания налетал 26 час. 58 мин.

Мотор к моменту испытания наработал 31 час 00 мин. (3007).

Заключение

1. Посадку на волну 0,5 определенную глазомерно при скоростях ветра 5-6 м/сек. для самолета МУ-2 можно считать предельной.

2. Рулежка самолета возможна при ветре до 8 м/сек. при незначительной волне.

4. Эксплуатация и обслуживание самолета МУ-2 с мотором М-11 по сравнению с МУ-1 проще, легче и удобнее.

Вполне удовлетворяет условиям школьной работы (3007).

Другие оборонные отрасли:

19 марта 1931 г. КБ з-да «Большевик», совместно с АНИИ и академией ВАММ, было предложено «спешно разработать и предъявить в срок не позднее 7 ноября 1931 г. проект арттанка сопровождения типа В-26 с вооружением из 76-мм пушки во вращающейся башне, или без таковой». Тогда же задача создания «арттанка сопровождения с вращающейся башней» была поставлена и танковому отделу ХПЗ, занимавшемуся освоением серийного производства танков БТ-2 (6469, 12).

19 марта 1931 г. на НИАПе состоялись пробные стрельбы из газоминомета «В» с затвором и на станке, разработанном А. А. Соколовым (общий вес системы составил 245 кг), в ходе которых опорная плита получила повреждения, после чего испытания были прекращены. 12 апреля прошли испытания затвора и стреляющего приспособления, в ходе которых работа затвора была признана неудовлетворительной. Испытания по данной тематике продолжались в течение всего месяца.366(20074).

За рубежом:

19 марта 1931 г. великая депрессия: Австрия и Германия заключают таможенный союз, но суд Лиги Наций опротестовывает это решение («История дипломатии» под ред. Потемкина, М., ОГИЗ, (1941-1945):

«19 марта 1931 г. австрийский вице-канцлер Шобер и германский министр иностранных дел Курциус подписали соглашение о едином таможенном законе, о согласованных тарифах и об уничтожении таможенной границы между обоими государствами.» «5 сентября 1931 г. Постоянный международный трибунал вынес 8 голосами против 7 решение, что таможенный союз несовместим с договорными обязательствами Австрии. За два дня до решения суда, 3 сентября, Шобер и Курциус заявили об отказе их стран от таможенного союза. Эта капитуляция была ускорена решительным финансовым нажимом со стороны Франции, прекратившей свою помощь австрийским банкам. Провал замысла немецкой дипломатии озлобил германских реваншистов. Национал-социалисты развернули в стране самую бесшабашную националистическую демагогию.»

19 марта 1931 г. в штат Невада были легализованы азартные игры. Вскоре была выдана 1-я игровая лицензия, денежки потекли в казну, налоговые поступления повысились в 2 раза, экономика штата была спасена. Все понимали, что Невада качает деньги «темного» происхождения, но чиновники помнили фразу великого волнового героя римского императора Веспассиана (см. 17 ноября 9 г.) -«деньги не пахнут!» (17325).

19 марта 1931 в штате Невада были легализованы азартные игры и потом появился Лас Вегас (2100).

Авиапромышленность:

20 марта 1931 закончились испытания самолета МДР-2 БМВ-VI, которые проходили с 15 февраля 1931.

Испытание самолета МДР-2 БМВ-VI специальной комиссией назначенной начальником ВВС

Морской дальний разведчик –2 с двумя моторами БМВ-VIZ Е=6

Цель испытаний: произвести типовые испытания самолета с нагрузками 2105 кг и 2360 кг

Начало испытаний 15 февраля 1931 года

Окончание испытаний – 20 марта 1931 года

Продолжительность испытаний – 34 дня, из них летных дней – 11, общий налет – 18 часов 22 минуты

Количество полетов – 25 (6956).

20 (17 - 1017,212) марта 1931 закончился первый этап гос. испытания МДР-2 АНТ-8, которые велись с 25 февраля 1931 (1017,212)

| Продолжительность испытаний | 34 дня |
| --- | --- |
| Из них: |  |
| летных дней | 11 |
| нелетных дней | 23 |
| Общий налет | 18 час. 32 мин. |
| Количество полетов | 25 (3043) |

Летал л НИИ ВВС С.Т.Рыбальчук. В воздух поднимались и пилоты строевых частей, в т.ч. Нач. ВВС ЧМФ Лавров. Отметили простоту управления, лучшую, чем у Дорнье Валь, но на воде машина была вертлява и не слушалась руля при рулежке. На одном моторе - циркулировала и не допускала руления. “Огневая защита лучше, чем на с Дорнье Валь”, а “управление самолетом и вооружением просто и для рядового л быстро усвояемо”. Допускалась взлет и посадка при высоте волны 0.1 м. Полностью провести гос. испытания не смогли из-за недостаточного водоизмещения боковых поплавков. Однако представили для принятия на вооружение:

“В результате проведенной части гос. испытаний самолета обнаружен ряд дефектов, главнейшим из которых является отсутствие видимости (обзора назад) со стороны носовой части из-за толстого и высоко расположенного крыла, что ухудшает тактические свойства самолета (вождение в строю, защиту от противника, визуальную связь между лицами экипажа. Недостаточны площадь РП и поперечная остойчивость. Последнее потребовало увеличения водоизмещения боковых поплавков. Перекрытие над кабиной пилотов затрудняет обзор.” (4269,18).

25 полетов выполнил С.Т.рыбальчук, но летали и строевые л, в т.ч. Гач. ВВС ЧМ В.К.Лавров (7610, 33).

Алкснис нанес на отчете резолюцию: “Решение вопроса о введении на вооружение отложить до окончания испытаний и проверки технических изменений, ло получения результатов испытаний МДР-3...” (7610, 34).

20 марта 1931 года Пом. начальника НИИ Коннэрт утвердил Отчет по испытанию стрелкового вооружения (пул. 9 бис с ПВ1) на самолетах И-4 Ю-6.

Испытания стрелкового вооружения производились в НИИ на 2-х самолетах И-4 Ю-6 N 1568 и N 1620.

Заключение.

Вооружение самолета И-4 с ПВ1 после устранения дефектов и внесения переделок может быть допущено для эксплуатации в частях ВВС (3196,32-49).

20 марта 1931 года Крейдлин пишет Камову: «Здравствуйте, уважаемый Николай Ильич...

Завтра мы опять испытываем. С завода № 1 нас выставили, машина стоит на улице. Приходится так работать... Вы гарантировали Баранову 500 метров, а этого пока еще нет. Я с Николаем Кирилловичем добиваюсь изо всех сил, чтобы оправдать Вашу гарантию перед Барановым. Я считаю это самое важное. Сейчас мне приходится работать очень много. Приходится переставлять на +Г лопасти для наилучшей подъемной силы. Если мы сохраним Ваш авторитет, то тогда я сохраню свой. О дальнейших испытаниях я Вам сообщу более подробно. Сейчас я очень устал. 12 часов ночи, недавно пришел. Николай Ильич, Вы меня простите, очень хочу спать...» (10224,33).

Другие оборонные отрасли:

20 марта 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) одобрило проект постановления СТО о развитии дорожного машиностроения и резолюцию партийного совещания по кредитной реформе; приняло решение об обеспечении оборудованием, подготовке кадров и сроках ввода в эксплуатацию калийных рудников; предложило ВСНХ ускорить исследование месторождений Печорского угля (12265).

СНК принял постановление «Об изменении в системе кредитования, укреплении кредитной работы и обеспечении хозрасчета во всех хозяйственных органах» (12265).

Армия:

Между 20 и 27 марта 1931. Из протокола заседания Политбюро № 30, 1931 г.

О приеме в партию начсостава Красной армии и войск ОГПУ

При приеме в партию лиц начальствующего состава Красной армии и войск ОГПУ, расположенных в пограничных районах и местностях, где отсутствует промышленная база, допустить замену рекомендаций рабочих с производства поручительством членов партии—красноармейцев — рабочих и батраков (11652).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 20 и 27 марта 1931. Из протокола заседания Политбюро № 30, 1931 г.

О полном прекращении командировок рабочих от станка на нужды текущих кампаний

1. Воспретить мобилизацию партийным, советским, профессиональным и всяким другим организациям рабочих с производства... на всякого рода кампании.

2. Мобилизованных с 1 января с. г. на текущие кампании без ведома ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР рабочих с производства... немедленно возвратить на предприятия.

3. Воспретить отвлечение рабочих от производства и административно-технического персонала со стороны партийных, советских, профсоюзных, комсомольских, хозяйственных организаций и органов печати в различного рода обследовательские бригады.

4. Свести к минимуму вызов директоров на всякого рода заседания, исходя из того, что адм.-техн. персонал предприятия должен быть целиком занят своей непосредственной работой на предприятии.

5. Подтвердить решение... о запрещении на 2 года выдвигать рабочих на советскую работу, причем там, где эта директива нарушена и квалифицированные рабочие, а также техперсонал с производства были выдвинуты и направлены на советскую работу, возвратить их на производство.

6. Воспретить командировки рабочих в рабочее время по всякого рода шефским и другим делам.

7. Отменить все решения... установившие в нарушение законов о труде сокращенный рабочий день для занятых на всякого рода учебе и на общественной работе с тем, чтобы эти занятия проводились лишь в нерабочее время.

8. Установить, что исполнение всякого рода общественных обязанностей рабочими с производства, участие в секциях советов и комиссиях, партийных, профсоюзных, кооперативных и др. органах должно производиться исключительно во внерабочее время...

9. Ввиду наблюдающихся случаев неорганизованной переброски рабочих и адм.-технического персонала с одних предприятий на другие и новые строительства предложить ВСНХ совместно с НКТрудом принять меры к упорядочению этих перебросок (11652).

Между 20 и 27 марта 1931. Из протокола заседания Политбюро № 30, 1931 г.

О снабжении Москвы и Ленинграда хлебом и др. продуктами

а) Предложить Наркомснабу СССР выделить особо план снабжения Москвы продуктами питания и предметами широкого потребления из общего плана снабжения области.

б) Предложить Наркомснабу СССР создать не позднее 10 апреля в Москве месячные запасы по хлебу, сахару, крупе, керосину, соли, рыбе и сельдям...

е) Учитывая рост населения Москвы и количество сезонников, предложить Наркомснабу СССР увеличить план снабжения Москвы хлебом на второй квартал 1931 года на 40 тыс. тонн и Ленинграда — на 25 тыс. тонн...

и) Считать позором для Московской организации, что хлеб, предназначенный для снабжения рабочих и служащих, попадает в количестве не менее десятков тысяч пудов ежемесячно в руки спекулянтов, благодаря... отсутствию должного контроля со стороны Московской организации.

к) Обязать Московскую организацию положить конец этой вакханалии кормления спекулянтов за счет рабочих... (11652).

Внешняя политика:

20 марта 1931 года Политбюро утвердило постановление «О шпицбергенском угле»:

«Придавая большое хозяйственно-политическое значение для страны делу добычи угля на острове Шпицберген, ЦК считает необходимым принять следующие мероприятия:

1. Существующее на Шпицбергене каменноугольное предприятие «Англо-Грумант», в котором СССР участвует в половинном размере, необходимо целиком выкупить в руки СССР за сумму не более 50–60 тысяч фунтов стерлингов с выплатой в течение пяти лет. На основе этого поручить т. Брону и т. Козлову (сотрудники Наркомвнешторга. — Прим. авт.) вести конкретные переговоры в Лондоне о выкупе и закончить их не позже 20 апреля.

2. Для организации всего этого дела и для дальнейшей эксплуатации рудников создать в составе Союзлеспрома специальное управление (с небольшим аппаратом), поставив во главе этого дела т. И.Н. Козлова, введя его в состав правления Союзлеспрома.

3. Принять к сведению, что уже в текущем году должно быть добыто и ввезено в СССР как минимум 500 тысяч пудов угля. В 1932 году добыть и ввезти в СССР как минимум 3 миллиона пудов. К концу 1935 года необходимо развернуть добычу угля на Шпицбергене в 20–25 миллионов пудов. Все процессы работы на Шпицбергене должны быть механизированы…

9. Поручить тт. Ягоде, Стомонякову и Козлову в 10-дневный срок разработать упрощенную форму выезда и обратного приезда наших рабочих и служащих на Шпицберген, а также разработать упрощенный порядок прихода и отхода пароходов в наших портах.

10. Поручить Наркомпочтелю и Союзлеспрому не позднее 15 июля с.г. разработать вопрос об установке радиостанции на нашем предприятии, которое должно иметь непосредственную связь с СССР…» (20467).

Авиапромышленность:

21 марта 1931 были представлены техтребования (предварит.) к самолету МИ3-2М34 опытный (7415, 16).

21 марта 1935 года Алкснис утвердил технические требования на «герметичную кабину для стратостата» диаметром 2,5 м, предназначенную для полетов на высоту 30 000 м. В ней должны были удобно размещаться три человека. В примечании было сказано: «Желательно оборудовать кабину шлюзом для выхода и входа обратно одного человека в скафандре с парашютом на высоте 15–30 км». Гондола должна была иметь и общий парашют. Иллюминаторы с двойными стеклами обеспечивали бы «сферический обзор». Амортизаторы гондолы были рассчитаны на скорость снижения 5 м/с. Гондола должна была также устойчиво плавать. Заказ на постройку гондолы принял завод № 39, проектировали ее инженеры бюро особой конструкции завода № 35. По срокам гондола должна была быть готова 1 июля 1935 года.

Парашют должен был обеспечить спуск гондолы массой 2 500 кг с высоты 35 000 м со скоростью снижения 3,5–4,0 м/с (у земли), причем независимо от того, отсоединена оболочка или нет. Стабилизирующее устройство парашюта обеспечивало бы нормальное падение гондолы без перевертывания и вращения при отрыве оболочки или отказе парашюта. Масса парашюта в упаковке должна была превышать 100 кг. Построить такой парашют не позднее 5 мая 1935 года должен был завод № 1 Наркомата легкой промышленности, где директором был знаменитый Савицкий (19611).

Жизнь и внутренняя политика:

21 марта 1931 вышло Постановление ЦК ВКП(б) "О партийной и массовой работе и подготовке кадров для Харьковского тракторостроя" (10687).

За рубежом:

21 марта в 1931 году во время очередного полета упала польская летающая лодка «PZL-12» фирмы «PZL». Её восстанавливать больше не стали (15075).

21 марта 1931 Зигмунт Пулавский, один из ведущих авиаконструкторов Польши, погиб во время шестого полета прототипа летающей лодки PZL.12, который он спроектировал и построил. PZL.12 остановился после взлета из-за сильного ветра и врезался в воду (20804).

21 марта 1931 Австралия терпит первую авиакатастрофу, когда австралийская национальная авиалиния Avro 618 Ten Southern Cloud исчезает в плохую погоду над Снежными горами в Новом Южном Уэльсе, Австралия, в результате чего погибли все восемь человек на борту. Обломки не будут обнаружены до 26 октября 1958 года (20804).

21 марта 1931 в воздух поднялся Hawker Fury - биплан с Kestrel IIS 525 нр и скоростью 335 км/час - прямой предшественник Harrikane - и в том же году начали серию (3774,41).

21 марта 1931 Австрия и Германия подписали договор о таможенном союзе. Франция, Италия и Чехословакия - протестовали и вопрос был передан в Лигу наций и Постоянную палату международного правосудия (3907,167).

Авиапромышленность:

22 марта 1931 г. пом. нач. НИИ ВВС Коннэрт писал письмо N 137с/815с в УСС ВВС.

При сем представляется отчет по испытанию стрелкового вооружения (пул. 9 бис с ПВ1) на самолетах И-4 Ю-6.

Заключение

Вооружение самолета И-4 с ПВ1 после устранения дефектов, отмеченных в отчете и внесения переделок может быть допущен для эксплуатации в частях ВВС (3261).

С 3 декабря 1930 года по 11 января 1931 года и с 2 марта 1931 года по 22 марта 1931 года в НИАПе были проведены испытания опытной партии 2-кг осколочных бомб (3326).

22 марта 1931 г., за 5 дней до окончания Академии, Яковлев выступил на заседании президиума ячейки самолётчиков с докладом о работе по академической авиетке. Этот совершенно неизвестный самолёт представлял очередное партийное поручение Яковлева. Судя по протоколу, его проектирование началось в 1930 г., и было сделано следующее: схема, общий вид, компоновка машины под новый мотор, центровка и др. В прениях, как повелось, обсуждали не академическую авиетку, а Яковлева, который, как сообщил Белозёров, «мало обращает внимания на свою теоретическую подготовку. По сдаче ленинизма сумел преподавателю втереть очки. По диамату ничего не читал. При постройке авиеток работает индивидуально и игнорирует общественные организации Академии». И дальше в том же духе. «Постановили: Доклад т. Яковлева принять к сведению. Президиум рекомендует т. Яковлеву в дальнейшем обратить больше внимания на своё общественнополитическое развитие, на необходимость большего активного участия в общественной работе и на необходимость быть поближе к общественным и парторганизациям по месту своей работы» (21471).

Авиапромышленность:

23 марта 1931 г. состоялось совещание в производственно-техническом отделе УСС УВВС (Протокол N 135 с) О порядке серийной постройки самолетов Савойя С62-бис.

1. Все самолеты серийной постройки, строящиеся по итальянским чертежам должны быть идентичны с итальянскими самолетами, причем самолеты должны во всем соответствовать ТУ, утвержденным 1-ой секцией НТК 6.10 N 26с.

Самолеты строящиеся по образцу (5 шт.) (3270).

23 марта 1931 Пом. начальника НИИ Коннэрт утвердил Отчет по испытаниям ударного приспособления к практическим цементным бомбам П-7 и П-25 конструкции КБ УВВС.

Заключение.

Ударное приспособление испытаний не выдержало (3208,50-63).

За рубежом:

23 марта в 1931 году французские летчики Lucien Bossoutrot и Maurice Rossi устанавливают новый мировой рекорд, преодолев на французском рекордном самолете «Bl-110» «Joseph Le Brix» 10601 километров за 76 часов и 34 минуты. «Bl-110» «Joseph Le Brix» - рекордный самолет, разработанный французской фирмой «Bleriot». Первый полет самолета состоялся 16 мая 1930 года. 26 февраля 1931 года, после проведения испытаний, французские летчики Lucien Bossoutrot и Maurice Rossi совершили на нем перелет преодолев 8822 километров за 75 часов и 23 минуты. Полет закончившийся 1 марта стал мировым рекордом для полетов по замкнутой петле (15077).

23 марта 1931 в штате белоэмигрантского Российского Общевоинского Союза (РОВС) введена должность начальника кавалерии (при том, что в распоряжении Союза не было ни одной лошади) (4962).

Авиапромышленность:

24 марта 1931 г. закончилось специальное испытание самолета И-3 N 4364 с мотором М-17 N 26191 постройки завода N 1 сер. 9-й - колич. 38 шт. Винт зав. N 28, шаг 3615, диам. 2,95. Время закладки 22 июня 1930 г., которое проходило с 19 февраля 1931.

Заключение

По результатам взвешивания, определения центра тяжести, скороподъемности, скорости и управляемости, самолеты данной серии могут быть приняты на снабжение ВВС (3251,3-6).

Другие оборонные отрасли:

24 марта 1931 г. на ХПЗ в сборке находились уже три танка, а 31 марта была окончательно готова первая машина из опытной серии, которую опробовали работой на холостом ходу (без гусениц) и под нагрузкой — движением по кабестану на гусеницах. Второй танк изготовили 1 апреля 1931 г. Сборка остальных четырех машин (для которых к этому времени подали корпуса) задерживалась из-за отсутствия ряда деталей и механизмов. При сборке и опробовании двух собранных танков были обнаружены различные дефекты. Основными причинами являлись низкое качество механической обработки деталей, недостатки конструкции самой машины (коробки передач, тормозов, вентиляторов системы охлаждения двигателя и др.), отсутствие необходимого опыта инженерно-технического персонала завода в части механической и термической обработки деталей, а также процессов сборки как механизмов, так и машины в целом. Однако опыт сборки первых машин, несмотря на выявленные дефекты, показал, что при обеспечении скомплектованными и подогнанными механизмами сам процесс постройки Т-24 не представляет каких-либо трудностей. Тем не менее, по решению правительства, заказ на танки Т-24 в апреле 1931 г. был сокращен до 80, а затем и до 24 машин (постановление Комиссии обороны СССР от 23 мая 1931 г.) (12303).

24 марта 1930 г. были подготовлены СООБРАЖЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА УММ КОМАНДУЮЩЕМУ ЛВО О СИСТЕМЕ ТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ РККА

г. Москва

Трехлетний опыт в строительстве и применении танков и анализ взглядов передовых в этом отношении армий дали достаточный материал для критической проверки утвержденной 18 июня 1929 г. системы автобронетанкового вооружения РККА, который и положен в основу настоящей разработки.

А) Принцип, положенный в основу разработки.

В основу системы вооружения должно быть положено ограниченное количество основных образцов, из которых путем второстепенных изменений могут быть выработаны машины специального назначения. При выработке этих основных образцов, так называемых классов танков определяющим фактором должно явиться не какое-либо специальное задание, могущее быть возложенным на данный тип машины, а та общая тактическая обстановка, в которой машина данного класса должна будет действовать. Эти основные образцы танков должны быть специально сконструированными, высококачественными боевыми машинами. Недостаток их и промышленные возможности могут вынудить прибегнуть к созда-рюо танков-суррогатов, однако эти последние не могут составлять скелета системы вооружения.

Б) Тактические условия, требующие создания основных типов танков.

Случаи тактической обстановки, требующие боевой машины танкового типа, т.е. бронированной, боевой гусеничной машины ударно-огневого действия, могут быть сведены к следующим основным группам:

а) боевая разведка;

б) непосредственная поддержка пехоты, наступающей на подготовленного к обороне противника;

в) самостоятельные действия танков против подвижного противника или действия в составе подвижных войск;

г) самостоятельные действия в глубине оборудованной оборонительной полосы противника.

Только эти типичные случаи тактической обстановки требуют выработки специфических классов танков; все остальные тактические задачи могут быть разрешены либо колесными боевыми машинами (разведка тактическая и охранительная), либо машинами одного из перечисленных классов, (иногда с второстепенными конструкторскими изменениями.

Типичные условия обстановки в их обобщенном виде применительно к перечисленным выше группам могут быть охарактеризованы следующим образом.

Боевая разведка. Действиями тактической разведки установлено наличие противника. Требуется вызвать его огонь и определить контур его расположения и его пехотные огневые средства, действующие с переднего края (фронта, фланга), после чего немедленно вернуться с личным донесением. Огонь противника неорганизованный и не мощный, по преимуществу пулеметный, пребывание под огнем непродолжительно, действия вплотную к противнику не обязательны. Средство защиты танка - малая высота, большая поворотливость и скорость. Основное качество - круговой обзор и обстрел.

Непосредственное сопровождение пехоты. Пехота атакует позицию главного сопротивления противника, но рискует быть оставленной не подавленными артиллерией огневыми точками противника. Задача танков - подавить огневые точки, т.е. пулеметы противника. Эти последние трудно обнаружимы, танки вынуждены их искать и часто возвращаться к своей пехоте. По танкам ведут огонь: часть станковых пулеметов, противотанковые орудия, кинжальные орудия полковой артиллерии и частично дивизионная артиллерия. Пребывание под огнем длительно, приходиться преодолевать окопы, но возможно отыскание более удобных для этого мест. Средства защиты танка: сильное бронирование, достаточная подвижность.

Основное качество - вооружение, способное подавить укрытый пулемет и бороться с бронесилами и противотанковыми пушками.

Действия с подвижными войсками. Подвижные войска развертываются, столкнувшись с подвижным и насыщенным огневыми средствами противником. Необходим быстрый и мощный удар, разбивающий боевой порядок противника и разбивающий его бронесилы. Танки атакуют самостоятельно, не оглядываясь на сопровождение. Движение танков очень быстрое, пребывание под систематизированным огнем всех видов непродолжительное. Приходится преодолевать канавы, возможно рвы и окопы. Средства защиты танка - большая скорость и поворотливость.

Основное качество - способность подавлять пулеметы и бороться с бронесилами и противотанковыми пушками.

Действия в глубине оборудованной оборонительной полосы. Пехота с другими танками атакует позицию главного сопротивления; на данные танки возложена задача возможно быстрее проскочить оборонительную полосу противника и разгромить его средства усиления, управления и резервы. Эти объекты большей частью подвижны и частью обладают большой огневой силой. При быстром движении сквозь оборонительную полосу необходимо не задерживаться для отыскания удобных мест переходов через окопы, рвы и другие препятствия. Средства защиты танка - сильное бронирование и мощный огонь. Основное качество - легкое преодоление препятствий и дальность огня, способного пробивать броню.

Машины, способные к действиям в четырех приведенных выше типах обстановки, способны и к выполнению других задач. Так, машина первого типа, т.е. разведчик, пригодна для нападения из засады и для преследования расстроенного противника; танк сопровождения пехоты может быть использован не только в группе НПП, но и в группе ДПП. Высокоподвижный танк может помимо действий с подвижными войсками, т.е. конницей и мехчастями применяться и как танк НПП, ДПП и, в отдельных случаях, как танк ДД. Машина для действия в глубине - помимо своего прямого назначения в качестве танка дальнего действия (ДД) может служить мощным средством усиления танкового удара мехчастей или танком ПП в позиционной войне. Однако, основные назначения их остаюм ся, как было указано выше и соответственно этому казалось бы, что танки должны быть разделены на 4 класса: танки - разведчики, танки поддержки пехоты, танки механизированного маневра и танки дальнего действия. Однако: 1) желательно свести число классов к минимуму и 2) теоретическое изучение вопросов противотанковой обороны в перспективе недалекого будущего приводит к заключению, что в будущей войне никакая броня не спасет тихоходные танки от уничтожения. Имея в виду, что танки поддержки пехоты отличаются от танков механизированного маневра лишь более сильным бронированием и меньшим ходом - будет целесообразно поступиться бронированием объединить их в один класс, имеющий характеристику описанного выше танка для действий с по, вижными войсками. Этот танк служил бы и костяком легких мехсоединений, задачам против ковой борьбы и задачам поддержки пехоты и конницы. В силу большого разнообразия мог быть им выполненными задач его уместно будет назвать танком сопровождения.

Таким образом, костяком системы танкового вооружения явились бы три класса танков: а) разведывательный танк (РТ), б) танк сопровождения (СТ), в) танк дальнего действия (ДД).

Нет надобности в создании специальных видов танков для истребления артиллерии, особо - истребления резервов, истребления штабов и т. п. - как в авиации нет самолетов истребителей разведчиков противника, истребителей его бомбардировщиков и т. п. Танк, предназначенный для ра ты в группе ДА должен быть способен решать все боевые задачи групп ДД.

Равным образом, нет необходимости ставить специальное тактическое задание на разраб танка десанта пехоты, как не ставится задача разработки танка - носителя пушки. Шасси трех приведенных классов танков могут быть использованы при конструировании всевозможных видов машин. К числу необходимых в первую очередь относятся: самоходное бронированное орудие сопровождения танков и вездеходный бронированный транспортер пехоты. Не исключена возможно разработки на этих же шасси различных вспомогательных машин (могущих быть и бронированными), например, для прокладки пути танкам и прочих видов саперных работ под огнем. Однако, эти машины будут по своему тактическому назначению не танками (в буквальном смысле этого словва) и не должны быть положены в основу системы танкового вооружения. Поскольку может встатьвопрос о танках связи, т.е. машинах, работающих в составе танковых частей и подразделений, также необходимо отметить, что это должны быть обыкновенные танки, лишь частично разоруженные и до-ельно оборудованные. Они, опять-таки, не должны быть включаемы в систему танкового воо-кения в качестве самостоятельного класса танков. Это же относится и к телетанкам. При постановке тактического задания на разработку конструкции танка того или иного класса кно быть указано:

а) основное назначение, б) возможные другие виды использования, в) вооружение и боекомп-т, г) состав команды, д) скорость: максимальная, походная и боевая, е) запас хода, ж) оперативная вижность, з) броневая защита, и) ширина перекрытия, к) высота зацепа, л) глубина брода, м) вес, очие требования, о) какие требования могут быть снижены без искажения самой идеи данной нны. В) Тактические задания на разработку основных классов танков системы танкового вооружения

1. Разведывательный танк (РТ)

Основное назначение: боевая разведка уже обнаруженного противника.

Возможное использование: преследование, внезапное огневое нападение из засад, охранение инковых частей, связь в бою.

Вооружение: танковый пулемет с круговым обстрелом, боевой запас 1500 патронов.

Команда: два человека.

Скорость: походная 20 км/ч, предельная 35 км/ч, боевая 10-15 км/ч.

Запас хода не менее 120 км.

Оперативная подвижность 200 км в сутки.

Броневая защита от простых пуль на всех дистанциях, от бронебойных на 200 м.

Ширина преодолеваемого рва 1,5 м.

Высота зацепа 0,6 м.

Глубина брода 0,7 м.

Вес не свыше 3,5 тонн.

Особые требования: круговой обстрел и обзор.

2. Танк сопровождения (СТ)

Основное назначение: быстрый маневр в глубь расположения противника, уничтожение его бронесредств, огневых точек и живой силы. Основа механизированных войск.

Возможное использование: непосредственная поддержка пехоты и кавалерии, уничтожение противотанковых средств в полосе главного сопротивления, самостоятельные действия в глубине обороны противника.

Вооружение: противоброневая пушка с круговым обстрелом и танковый пулемет. Не менее 100 выстрелов и 2000 патронов.

Команда: 3 человека.

Скорость: походная 25 км/ч, предельная 40 км/ч, боевая 15 - 20 км/ч.

Запас хода 180 км.

Оперативная подвижность 200 км в сутки.

Броневая защита от остроконечных и бронебойных пуль на всех дистанциях.

Ширина преодолеваемого рва 2 м.

Высота зацепа 0,7 м.

Глубина брода 1 м.

Вес не более 8 т.

3. Танк дальнего действия (ДД,)

Основное назначение - быстро проходить полосу главного сопротивления противника и подавлять артиллерию, резервы и штабы.

Возможное использование — как средство усиления удара танков сопровождения в мехчастях, как танк поддержки пехоты в позиционной войне.

Вооружение: противоброневая пушка с круговым обстрелом и несколько пулеметов, из них один с круговым обстрелом, 150 выстрелов, в том числе фугасные и зажигательные, 5000 патронов.

Подрывные средства.

Команда: не менее 5 человек.

Скорость: походная 25 км/ч, предельная 35 км/ч, боевая 20 - 25 км/ч.

Радиус действия - 200 км.

Оперативная подвижность — 250-300 км в сутки.

Броневая защита от бронебойных пуль 5-линейного пулемета на всех дистанциях.

Ширина преодолеваемого рва - 2,5 м.

Высота зацепа не менее 1 м.

Глубина брода не менее 1 м.

Вес не выше 16 тонн.

Особые требования: легкое преодоление препятствий, пушечный огонь на дистанции до 2 км, достаточная меткость огня с хода на 1000 м, отличные условия наблюдения, большие углы склонения, по крайней мере, двух пулеметов.

Начальник Управления по механизации и моторизации РККА;

Халепский

РГВА. Ф. 31811.ОП.2. Д. 77. Л. 18-21. Копия (11210).

Авиапромышленность:

25 марта 1931 года № 192 Горощенко подготовил:

Справка о положении самолета с разрезными крыльями Горелова и стального самолета группы инженера Путилова (НИИ ВОГВФ).

Самолет Горелова

При выходе на аэродром самолета Горелова осенью 1930 года самолет при рулежке подломил шасси ввиду его неудовлетворительной конструкции. До настоящего времени шасси переделывается заводом № 39.

Стальной самолет

Проектирование стального пассажирского самолета под мотор М-26 или РайтJ-6 закончено. Самолет находится в стадии постройки. Срок выпуска самолета на аэродром 1 мая 1931 года по-видимому выдержан не будет (6948, 129).

Самолет из стали пассажирского типа (4-х местный) пол мотор М26 или Райт 96 осуществляется НИИ ВОГВФ под руководством конструктора Путилова. Проектирование закончено и самолет находится в производстве в мастерских НИИ ВОГВФ. Выпуск самолета задерживается из-за недостатка прокатной стали.

Самолет Горелова осуществляется Авиаотделом ОСОАВИАХИМА под руководством конструктора инженера Горелова. Для ремонта и доделки самолета решено его передать в организованное Бюро Особых Конструкций (БОК) при ЦАГИ (6948, 130).

25 марта 1931 г. Скржинский пишет Камову:

«Дорогой Николай Ильич!

Я ничего по нашему делу сейчас не делаю, т.к. до чрезвычайности загружен. Баранов просил отпустить меня, Кричевского и Чернавского, на что Пауфлер не согласился. Так что в этом отношении перспективы неважные...

...по-видимому, на дальнейшее проектирование времени выбрать не удастся. Хорошо бы, если бы Вы приехали, одному мне разрешить различные оргвопросы менее удобно. Постарайтесь приехать, если сможете. При такой повседневной нагрузке нет энергии думать о чем-либо другом, кроме службы...» (10224,34).

Другие оборонные отрасли:

25 марта 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 30. 11. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 10 декабря 1930 г., пр. № 20, п. 4/10). 39. О кадрах командного состава НКВоенмора (ПБ от 25 февраля 1931 г., пр. № 27, п. 27). 40. О комплектовании военно-воздушных школ РККА. (Политбюро... Т. 2. С. 141, 142) (12416).

25 марта 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановления: о дополнительных вложениях в капитальное строительство промышленности ВСНХ и об источниках их покрытия, об облегченном стандартном жилищном строительстве в Донбассе и Кузбассе в 1931 г., о полном прекращении командировок рабочих на нужды текущих кампаний (12265).

ЦК ВКП (б) и СНК приняли постановление «О полном прекращении мобилизации рабочих от станка на нужды текущих кампаний местными партийными, советскими и другими организациями» (12265).

25 марта 1931 г. вышло Постановление ВСНХ № 710 «О быстроходных дизелях», которое возлагало на НАМИ научно-исследовательскую и конструкторскую работу по автотракторным дизелям. Институту поручалось проведение сравнительных испытаний новейших зарубежных образцов. Иносектору ВСНХ СССР, ВАТО и НАМИ предписывалось немедленно организовать конкурс между лучшими европейскими фирмами, строящими автотракторные дизели.

Для выполнения поставленных задач ВАТО должно было пустить в строй Опытный завод НАМИ и дизельные лаборатории института. Главмашпрому и Стройсектору ВСНХ предписывалось принять необходимые меры к форсированию строительства НАМИ (22518).

25 марта 1931 г. Приказ по ИХО ВОХИМУ РККА (Москва, Богородское) о результатах вскрытия и определения содержимого «баллонов с ОВ, находящихся на Богородском складе». Всего «в ударном порядке» было вскрыто 210 баллонов. Богородский склад примыкал к ИХО (НИХИ) и был заброшен промышленностью, а в дальнейшем вошел в состав НИХИ-ЦНИВТИ. Данных об обследовании забытого склада и о реабилитации его территории не имеется (17133).

Армия:

25 марта 1931 года вышел приказ по Институту химической обороны РККА (ИХО-НИХИ-ЦНИВТИ) о вскрытии и определении содержимого баллонов с ОВ на Богородском складе. Склад этот не принадлежал армии и примыкал к институту. Всего "в ударном порядке" было вскрыто не один и не два, а 210 баллонов. Между тем склад был по существу забыт. Месяцем позже появился новый приказ, на этот раз по мотивам тушения большого пожара в здании. После пожара пришлось определять содержимое уцелевших баллонов с ОВ, теперь уже собственных. Приказы эти характеризует не события, а типичное явление. Между тем данных об обследовании забытых складов и о реабилитации территории нет. Вряд ли они вообще когда-либо существовали (9065).

За рубежом:

25 марта 1931 состоялся первый полет Hawker Fury (20804).

25 марта в 1931 году летчик-испытатель П.Сэйер поднял в воздух первый экземпляр «Фьюри» - британского одноместного истребителя «Fury», созданного компанией «Н. G.Hawker Engineering Co. Ltd» (с 1933 г. – «Hawker Aircraft Ltd.») по проекту инженера С.Кэмма. В том же году на предприятиях фирмы «Hawker» в Кингстоне и Бруклендсе, а также дочерней компании «General Aircraft Co. Ltd» в Хенворсе началось серийное производство нового истребителя. До 1937 г., включительно, построили 302 машины (в том числе 3 предсерийные). Истребитель “Fury” представлял собой одностоечный биплан смешанной конструкции с металлическим каркасом и полотняной обшивкой крыла, оперения и хвостовой части фюзеляжа. Обшивка фюзеляжа до кабины пилота и капотировка двигателя - из дюралевых листов. Конструкция фюзеляжа - ферменная. Шасси - двухстоечное неубираемое с хвостовым костылем. Некоторые истребители оснащались радиостанциями. Британские машины вооружались двумя синхронными 7,69-мм пулеметами «Vickers» с боезапасом по 600 патронов на ствол. Большинство экспортных истребителей оснащались парой пулеметов «Colt», «Mauser» или «Spandau» также винтовочного калибра, а на югославских машинах была предусмотрена установка еще двух пулеметов под крылом, стрелявших вне диска винта. На всех “Fury” под нижним крылом могли размещаться держатели для мелких бомб (15079).

Авиапромышленность:

26 марта 1931 года зам. зав. авиационным отделом ЦС союза Осоавиахима А. Розанов писал письмо пом. начальника ВВС Меженинову.

По вопросу о состоянии постройки и испытания самолета с разрезным крылом конструкции инж. С.Н. Горелова:

Самолет осенью 1930 года был закончен постройкой на заводе N 39, причем постройка эта тянулась чрезвычайно долго, т.к. 39 завод, несмотря на попытки Осоавиахима ускорить строительство, откладывал постройки Осоавиахима в последнюю очередь.

На первых пробежках выяснилась слабость шасси, которое было на этих пробежках подломлено... Одновременно с этим выяснился ряд дефектов производственного характера...

.....

В начале текущего года на совещании Авиасектора нач. ВВС П.И. Баранов предложил передать эту машину, как и все опытные машины Осоавиахима БОК ЦАГИ.... Однако БОК их до сего времени не принимает в силу ряда задержек в его организации (3505,7).

26 марта 1931 года. Начальник отдела требований НИИ ВВС Соколов-Соколенок.

Распределение самолетов плана № 2 по конструкторским группам

ЦКБ

Самолеты первой очереди

Легкий штурмовик «ЛШ» (приспособл. И5).

Легкий бронированный штурмовик «ЛБШ»

Армейский разведчик (скоростной) «Р»

Самолет «Таран» – «Т»

Пикирующий бомбардировщик «ПБ»

Базовый разведчик «МБР»

Самолеты второй очереди

Одноместный истребитель «И»

Двухместный истребитель «ДИ»

Бронированный истребитель «БИ»

Тяжелый штурмовик «ТШ»

Корректировщик судовой и береговой артиллерии (легкий) – «КОР»

Самолет «Грузовоз» «Г»

Примечание: самолеты – армейский разведчик, «Таран» и бронированный истребитель – проектируются и строятся особой группой конструкторов ЦКБ.

ЦАГИ

Самолеты первой очереди

Двухместный истребитель «ДИП»

Морской крейсер «МК»

Самолеты второй очереди

Сухопутный крейсер «К»

Бомбардировщик среднего тоннажа «Б»

Самолеты третьей очереди

Одноместный истребитель (высотный) «ИП»

Бомбардировщик сверхтяжелый «СТБ»

Экспериментальный самолет (сталь) «Э1»

Экспериментальный самолет (электрон) «Э2»

Геликоптер «ГЕ»

Примечание: бомбардировщик среднего тоннажа может быть передан 39 заводу, в зависимости от принятия исходного типа самолета – ТБ1 или ТБ5.

ГРОСС (Харьков).

Первая очередь

Химический боевик (летающая цистерна) «Х»

Самолеты второй очереди

Войсковой самолет «ВС»

Легкий химический боевик «ЛХ»

Самолет сопровождения (средний) «СС»

Самолет сопровождения (легкий) «ЛС»

Самолет реактивного действия «РЕ»

Самолеты третьей очереди

Бомбардировщик тяжелый «ТБ»

Санитарный самолет (амфибия) «САН»

Группа инженера Лавиля

Двухместный истребитель «ДИ»

Общее примечание: Самолеты - химический боевик (летающая цистерна), базовый разведчик, войсковой самолет, легкий химический боевик, самолет сопровождения (легкий), самолет сопровождения (средний), корректировщик береговой и судовой артиллерии, бомбардировщик тяжелый, бомбардировщик сверхтяжелый, самолет «Грузовоз», санитарный самолет – должны быть или полностью совмещенными, или максимально унифицированными с самолетами ГВФ соответствующего тоннажа и типа (6274, 91).

Сравнительная таблица летно-тактических требований к самолетам пятилетнего плана опытного строительства штаба РККА и 4 секции НТК

| Летно-тактические данные | Требования Штаба | Требования 4 секции НТК УВВС |
| --- | --- | --- |

Тяжелый бомбардировщик

| Максимальная скорость/высота | 200/3000 | 230-250/3000 |
| --- | --- | --- |
| Время подъема/высота | - | 20/3000 |
| Практический потолок | 5000-6000 | 6000-7000 |
| Продолжительность полета |  |  |
| Радиус действия | 1000 | 900-1000 |
| Экипаж | 5-6 | 8-12 |
| Вооружение | 6-8 пулеметов 1 автоматическая пушка 20-37 мм или ДРП калибра 76,2-150 мм бомбовая нагрузка – 7000 кг | бомбовая нагрузка – 5000 кг |

Тяжелый штурмовик бронированный

| Максимальная скорость/высота | 250/1000 | 200-210/у земли |
| --- | --- | --- |
| Время подъема/высота |  |  |
| Практический потолок |  | 4000 |
| Продолжительность полета |  | 4 часа на эксплуатационной скорости |
| Радиус действия | 150 | 300 |
| Экипаж |  | 4 |
| Вооружение | 6 пулеметов 1 автоматическая пушка 20-37 мм бомбовая нагрузка 800-1000 кг | 6-8 пулеметов бомбовая нагрузка 1000 кг |

Армейский разведчик

| Максимальная скорость/высота | 250/5000 | 280-300/5000 |
| --- | --- | --- |
| Время подъема/высота | 8-10/3000 | 10/5000 |
| Практический потолок | 7000-7500 | 8000 |
| Продолжительность полета |  | 6-8 часов |
| Радиус действия | 650-750 | 700 |
| Экипаж | 2 | 2 |
| Вооружение | 3-4 пулемета | 3-4 пулемета |

Легкий бомбардировщик

| Максимальная скорость/высота |  | Данных |
| --- | --- | --- |
| Время подъема/высота |  | указано |
| Практический потолок | 6000 | не |
| Продолжительность полета |  | было |
| Радиус действия | 600 |  |
| Экипаж | 2 |  |
| Вооружение | 3-4 пулемета бомбовая нагрузка 500 кг |  |

Истребитель многоместный

| Максимальная скорость/высота | 300/5000 | 280-300/5000 |
| --- | --- | --- |
| Время подъема/высота | 15-18/5000 |  |
| Практический потолок |  |  |
| Продолжительность полета |  |  |
| Радиус действия | 1000 | 600-900 |
| Экипаж | 4-5 | 4 |
| Вооружение | 6-8 пулеметов 1 автоматическая пушка 23-37 мм или ДРП калибра 76,2-150 мм бомбовая нагрузка 400 кг за счет горючего | 6-8 пулеметов |

Истребитель двухместный

| Максимальная скорость/высота | 300-320/5000 | 300-325/5000 |
| --- | --- | --- |
| Время подъема/высота | 10-12/5000 | 8-10/5000 |
| Практический потолок | 8000 |  |
| Продолжительность полета | 5 часов на крейсерской скорости | 4,5 часа на эксплуатационной скорости |
| Радиус действия | 450-500 |  |
| Экипаж | 2 |  |
| Вооружение | 4 пулемета 1 автоматическая пушка 23-37 мм или ДРП калибра 76,2-150 мм бомбовая нагрузка 100 кг за счет перегрузки | 4 пулемета |

Истребитель одноместный

| Максимальная скорость/высота | 300-350/5000 | 310-325/5000 |
| --- | --- | --- |
| Время подъема/высота | 5-7/5000 | 8/5000 |
| Практический потолок | 8000-10000 |  |
| Продолжительность полета |  | 3,5-4 часа на эксплуатационной скорости |
| Радиус действия | 350-400 на крейсерской скорости | 420-490 |
| Экипаж | 1 |  |
| Вооружение | 2 пулемета и 2 за счет перегрузки бомбовая нагрузка 80-100 кг за счет перегрузки | 4 пулемета |

Морской ближний разведчик

| Максимальная скорость/высота | 200/3000 | Развитие МР-5 |
| --- | --- | --- |
| Время подъема/высота | 15-20/3000 | Данных |
| Практический потолок | 5000 | указано |
| Продолжительность полета | 6 часов на крейсерской скорости | не |
| Радиус действия | 350 | было |
| Экипаж | 3-4 |  |
| Вооружение | 4 пулемета 2 бомбы по 250 кг за счет перегрузки |  |

Морской дальний разведчик

| Максимальная скорость/высота | 200/3000 | 240-250/3000 |
| --- | --- | --- |
| Время подъема/высота | 20/3000 |  |
| Практический потолок | 5000 | 6000-7000 |
| Продолжительность полета |  | 6-7 часов на эксплуатационной скорости |
| Радиус действия | 1000-1200 |  |
| Экипаж | 5 | 3-4 |
| Вооружение | 4 пулемета бомбовая нагрузка 500 кг | 4-5 пулеметов |

Морской тяжелый бомбардировщик

| Максимальная скорость/высота | 200/3000 | Данных |
| --- | --- | --- |
| Время подъема/высота |  | указано |
| Практический потолок |  | не |
| Продолжительность полета |  | было |
| Радиус действия | 1200 |  |
| Экипаж | 6 |  |
| Вооружение | 4-6 пулеметов бомбовая нагрузка 3000-4000 кг |  |

(6274, 502-507).

Сводка числа конструкторских групп и самолетов (военных и гражданских), находящихся в стадии проектирования и постройки на 1 июня 1930 года

КБ завода № 25 в Москве

Руководитель – Зоншайн

ТБ-2 – тяжелый бомбардировщик деревянной конструкции под 2 мотора БМВVI – Е-6 общей мощностью 1000 НР

Р-8 – армейский разведчик (он же легкий бомбардировщик) смешанной конструкции под мотор М-34, 750 НР

ДИ-2 – двухместный истребитель деревянной конструкции под мотор БМВVI Е-7,3 500 НР

ДИ-4 двухместный истребитель смешанной конструкции под мотор М-34, 750 НР

И-6 – одноместный истребитель деревянной конструкции под мотор М-22 480 НР и Юпитер VII – 480 НР

И-7 - одноместный истребитель деревянной и смешанной конструкции по одному экземпляру под мотор БМВVI Е-7,3 500 НР

И-9 - одноместный истребитель деревянной конструкции под мотор М-32 600 НР

МУ-2 – учебный, деревянной конструкции, поплавковый под мотор М-11 100НР (переделка У-2).

КБ ЦАГИ в Москве

Руководитель – Туполев

ТБ-3 - тяжелый бомбардировщик металлической конструкции под 4 мотора Кертис общей мощностью 2400 НР

ТБ-4 - тяжелый бомбардировщик металлической конструкции под моторы М-35 общей мощностью 5000 НР с предшествующей установкой заграничных моторов

ТШ-1 – тяжелый штурмовик, бронированный металлической конструкции под моторы М-34 общей мощностью 1500 НР

Р-7- армейский разведчик (он же легкий бомбардировщик) металлической конструкции под моторы БМВVI 500 НР

МИ-1 – многоместный истребитель металлической конструкции под 2 мотора БМВVI Е-7,3 общей мощностью 1000 НР

ДИ-3 - двухместный истребитель металлической конструкции под мотор М-34 750 НР

И-8 - одноместный истребитель экспериментальный стальной конструкции под мотор Кертис Конкверор 625 НР

МДР-2 – дальний разведчик металлической конструкции под 2 мотора БМВVI общей мощностью 1000 НР

АНТ-14 - пассажирский самолет (сухопутный) на 32 места металлической конструкции с 5-ю моторами Хорнет или Юпитер

КБ МОС в Москве

Руководитель – Ришар

МТБ-1 - тяжелый бомбардировщик (он же дальний торпедоносец) металлической конструкции под 2 мотора БМВVI общей мощностью 1000 НР

КБ ГРОС в Харькове

Руководитель – Калинин

К-5 – пассажирский 8-ми местный самолет смешанной конструкции с моторами Хорнет и Юпитер

К-6 – почтовый самолет смешанной конструкции с моторами Хорнет или Юпитер

К-7 – пассажирский самолет 50-ти местный, металлической конструкции с 7 моторами общей мощностью 3500 НР

К-8 – почтово-скоростная одноместная машина смешанной конструкции с мотором Кертис Конкверор

К-9 – 2-х местная авиетка

К-10 – 2-х местный самолет для агитоблетов. Проект представлен на конкурс.

Конструкторская группа ОПО 3, завод № 22 в Филях

Руководитель – Бартини

МБР-1 – ближний разведчик деревянной конструкции под мотор БМВ-VI Е-6 500 НР с двумя лодками разных обводов

МБР-2 - ближний разведчик деревянной конструкции под мотор М-34 700 НР с предшествующей установкой БМВ-VI Е-7,3

МДР-1 – дальний разведчик металлической конструкции под 2 мотора БМВ-VI общей мощностью 1000 НР

МДР-3 - дальний разведчик металлической конструкции под 2 мотора М-34 общей мощностью 1500 НР

МТБ-2 – тяжелый бомбардировщик металлической конструкции под 2 мотора М-35 общей мощностью 4000-5000 НР с предшествующей установкой заграничных моторов

МУ-3 – учебный, деревянной конструкции, лодочный под мотор М-11 100 НР

Специальная группа при заводе № 39 в Москве

ВТ-11 – истребитель смешанной конструкции под мотор Ю-VII

МИ-2 – многоместный истребитель смешанной конструкции под 2 мотора М-34 общей мощностью 1500 НР

КБ завода № 23 в Ленинграде

Самолет – аэропыл

Конструктор Шавров в Москве. Постройка на заводе № 23 в Ленинграде.

А-1 – легкий амфибия, деревянной конструкции под мотор М-11 100 НР

Для аэрофотосъемки – двухмоторная амфибия, 2-х местная смешанной конструкции

Конструкторская группа Путилова в Москве

Опытная одномоторная пассажирская машина, 3-4 местная, стальной конструкции

Опытная 3-х моторная машина на 3 пассажира, стальной конструкции

Конструкторская группа Горелова

Маломощный самолет с разрезным крылом

12-ти местный самолет с разрезным крылом

Конструкторская группа ОПОЗ завода № 22 в Филях

Руководитель - Артамонов

МП1 – 3-х моторный металлический гидросамолет, лодка на 8 пассажиров, 3 мотора Юпитер по 420 НР

Конструкторская группа ВВА в Москве

Руководитель – Козлов

ИП6 – одноместный истребитель с шестью пулеметами стальной

Конструктор Черановский в Москве

БИ4 – парабола

(6274, 513-514).

Внутренняя политика:

26 марта 1931 г.

Письмо наркома иностранных дел СССР М. М. Литвинова полпреду СССР во Франции В. С. Довгалевскому. 26 марта 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 010. On. 2. П. 13а. Д. 232. Л. 16

26 марта 1931 г.

Секретно

Полномочному Представителю СССР во Франции

тов. В. С. Довгалевскому

1.  К сожалению, вопрос о вручении меморандума до сих пор еще не решен и дело еще находится в «делопроизводстве» сессии, которая не считает нужным спешить с этим делом. Как только будет принято решение, я Вам протелеграфирую.

2.  Я не думаю, чтобы дело Кифера могло в какой-либо форме вновь ожить. Мы на всякий случай дали знать на границу об аннулировании обратной визы, но я думаю, что вряд ли французское правительство сделает какую-либо попытку вернуть его в Москву. Возможны еще разговоры по поводу списка дипкорпуса, но нами еще не использован такой сильный аргумент, как помещение в парижском списке дипкорпуса грузинской миссии, что, во всяком случае, дает нам более серьезный повод для протеста, чем неупоминание в списке Кифера.

3.  Относительно Вашего отпуска и пособия Вам пишет Н. Н. Хотя Ваше письмо имело отметку «личное», я счел нужным послать копии его т. Сталину и членам Коллегии, т. к. оно затрагивает весьма острый вопрос о наших кадрах заграницей. Надеюсь, Вы не посетуете на меня за это.

4.  Буду ждать Ваших дальнейших сообщений относительно реорганизации филиалов ВОКС. В Вашем письме № 133, однако, проглядывает тенденция к организации нового общества на узкой базе торговых интересов, типа торговой палаты. Не это я имею в виду. Стремиться нужно, по[-]моему, к созданию такой организации, которая могла бы охватить самую разношерстную публику: интеллигенцию, промышленников, финансистов, политиков, лиц свободных профессий, пацифистов и т. д.

ЛИТВИНОВ

АВП РФ. Ф. 010. On. 2. П. 13а. Д. 232. Л. 16. Машинописная копия того времени. Вверху слева напечатано «экз. 2» (цифра от руки), справа напечатано столбцом — «Секретно», номер «№ л/21595» и дата «26 марта 1931 года». Штамп Секретариата замнаркома НКИД СССР с вписанными от руки номером и датой получения документа «27.III.1931 г.», подпись- росчерк Н. Н. Крестинского «НКр». Внизу слева машинописью делопроизводственная помета о количестве распечатанных экземпляров (4) и адрес рассылки «1 — Адресат, 2 — Кр[естинский], 3 — 3[ападный отдел] III, 4 — дело» (18813).

26 марта 1931 г.

Письмо заместителя наркома иностранных дел СССР Н. Н. Крестинского полпреду СССР во Франции В. С. Довгалевскому. 26 марта 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 010. On. 2. П. 13а. Д. 232. Л. 17-19

26 марта 1931 г.

Секретно

Тов. ДОВГАЛЕВСКОМУ

Многоуважаемый Валериан Савельевич,

1.  Из моих телеграмм Вы уже знаете историю с дипломатическим списком без Кифера и с демаршем, сделанным по этому поводу поверенным в делах Конти.

Дипломатический список выходит у нас обыкновенно в январе. Он и был и в этом году напечатан в январе, причем Кифер в список сознательно внесен не был. Ввиду происходивших между Вами, Вертело и Брианом переговоров, мы предложили Протокольному Отделу задержать рассылку готового списка. Когда же переговоры закончились и Кифер уехал, запрет был снят.

Через 3 дня после рассылки списка ко мне явился Конти и заявил, что он и Вертело усматривают в исключении Кифера из списка наш односторонний акт по вопросу о Кифере, нарушающий состоявшееся между Вами и Вертело соглашение. Ввиду этого Конти просит разослать в циркулярном порядке исправление к списку, содержащее ряд мелких исправлений, а также восстанавливающий Кифера в списке членов французского посольства.

Я ответил Конти, что у Вас с Вертело не было никакого соглашения о том, что Кифер остается членом дипкорпуса до какого[-]то нового соглашения об этом в Париже. Соглашение касалось лишь вопроса о порядке выезда Кифера, именно — предоставления ему не только выездной, но и обратной визы. Но при этом Вертело считался с предшествующим заявлением Довгалевского, что мы не рассматриваем больше Кифера как члена дипкорпуса, и дал Вам письмо, в котором заявлял, что в выдаче Киферу обратной визы францпра не будет рассматривать, как наш отказ от требования отозвать Кифера.

Поэтому я не вижу никаких оснований для протеста со стороны францпра и не считаю возможным рассылать какие-либо исправления.

Конти просил, однако, меня снестись с Вами, чтобы установить истинный характер Вашего соглашения с Вертело. Он прибавил, что если Вертело не получит просимого удовлетворения, если мы не согласимся исправить ошибки Протокольного Отдела, то Вертело будет считать себя свободным от соглашения с Довгалевским и самостоятельно обсудит, какие шаги ему предпринять.

Я согласился снестись с Вами.

Когда мы обсудили вопрос в Коллегии, то решили сказать Конти, что было бы правильнее, если бы Протокольный] Отд[ел] не поторопился разослать список, но что мы не можем исправить этого, потому что рассылка нами исправления обозначала бы, что мы принимаем точку зрения французского правительства и продолжаем считать Кифера членом дипкорпуса. Мы же заявили Вертело обратное, от своей точки зрения не отказались, и заключенный между им и Вами компромисс именно в том и состоял, что каждая сторона осталась в основном при своей точке зрения. Никакого соглашения о том, что Кифер остается членом дипкорпуса между Вами и Вертело нет. Сейчас я привожу наше решение по памяти, но точный текст, который потом Рубинин и передал Конти, был Вам протелеграфирован.

Я не вызывал к себе Конти, он через 2 или 3 дня после заседания Коллегии зашел к Рубинину и справился у него о результатах своего демарша. Рубинин сделал ему то сообщение, которое по решению Коллегии должен был сделать я при ближайшем посещении Конти. Конти просил Рубинина передать мне, что он все[-]таки настаивал бы на рассылке исправления. Рубинин ответил, что он, конечно, передаст мне содержание своего разговора, но что исправления мы не пошлем и считаем вопрос исчерпанным.

Я надеюсь, что французы не будут делать истории из этого вопроса.

2.   Вы предлагаете внести некоторые исправления в меморандум. Весь вопрос находится сейчас в инстанции, редакционные изменения, предлагаемые Вами и не вызывающие у меня возражений, обсудим, когда будет разрешен предварительный принципиальный вопрос.

3.   Я против того, чтобы продолжать переписку с МИДом по делу Шаляпина. Если бы у меня существовала уверенность в том, что французы не ответят и что Ваше письмо будет последним словом по этому делу, то я не возражал бы против посылки более короткого, чем Вы предлагаете, письма, со ссылкой на прецедент 1925 года. Но я не сомневаюсь, что Вы получите новый ответ с указанием на изменившиеся обстоятельства и с новой ссылкой на процесс Рамзина. Получится длящаяся неприятная переписка, в которой последнее слово опять-таки останется не за нами. Лучше поэтому ничего не отвечать. Мы не лишены возможности после Вашего возвращения из отпуска, если произойдут какие-либо изменения во взаимоотношениях, вернуться еще раз к этому вопросу. Пока же ничего не пишите.

С тов. приветом

Н. Крестинский

АВП РФ. Ф. 010. On. 2. П. 13а. Д. 232. Л. 17-19. Машинописный подлинник, подпись — автограф. На Л. 17 вверху справа напечатаны дата, ниже (от руки) номер «к/22765», «Секретно». На Л. 19 внизу слева — делопроизводственная помета (машинописью) о количестве распечатанных экземпляров (6) и адрес рассылки «Копии: чл[енам] Коллегии, 3-й Зап[адный] Отд[ел]» (18814).

За рубежом:

26 марта 1931 Ad Astra Aero и Balair объединяются в Swissair (20804).

26 марта 1931 - Путём слияния Ad Astra Aero AG and Basler Luftverkehr была основана национальная швейцарская авиакомпания Swissair. Ряд десятилетий она была одной из крупнейших авиакомпаний мира.

Однако серьёзные финансовые проблемы заставили её осенью 2001 прекратить полёты на регулярных линиях. Наступил день 2 октября 2001 года, и ни один самолет компании не поднялся в воздух, они все остались на приколе, а в начале 2002 она прекратила существование. 31 марта 2002 года, после слияния с региональной авиакомпанией Crossair, швейцарский национальный перевозчик вновь начал работу уже под именем Swiss. Федеральный центр и банки профинансировали процесс перестройки компании кредитами на общую сумму в 3 миллиарда франков, из них 1,7 миллиарда были деньгами налогоплательщиков. Однако, несмотря на все усилия, добиться прежних результатов уже не удалось. Экономическая турбулентность, в которую попала компания, были слишком велики, а перспективы – туманны. Когда весной 2005 г. компанию купила германская Lufthansa, рыночная стоимость Swiss составляла всего лишь 340 миллионов франков (22556).

26 марта 1931 Ирак и Трансиордания заключили договор о дружбе (3907,167).

Авиапромышленность:

27 марта 1931 на техническом совещании отдела АГОС обсуждали вопрос о постановке АНТ-9 на поплавки (1077,158).

27 марта 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 13. 4. Состояние работ по плану опытного моторостроения (ИАМ). (Марьямов). 5. О постройке самолета К-7 (Калинин). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 157-158) (12342).

К 27 марта 1931 г. собрали 15 моторов М-26 1-й серии. Но выпускались М-15 и М-26 недолго. 5 августа 1931 г. вышло постановление Реввоенсовета СССР о сокращении количества типов авиамоторов, находящихся в серийном производстве. Оставляли только М-11, М-17, М-22 и М-28. Высокая аварийность самолетов АНТ-9 и К-5 с двигателями М-26 и М-15 соответственно нанесла дополнительный удар по их репутации. Моторы сняли с производства, а вскоре и с эксплуатации. Выпущено 406 экз. В военной авиации М-15 был вытеснен (в основном, из-за низкой надежности) мотором М-22. В январе 1932 г. он проиграл сравнительные испытания в НИИ ВВС двигателю М-22. Все построенные М-15 передали для эксплуатации в гражданскую авиацию.

М-26 разработан под руководством А.А. Бессонова на заводе № 24 для замены импортных моторов Райт 36 с использованием деталей и узлов мотора М-15. Проектировался с сентября 1928 г. по февраль 1929 г. Первоначально именовался «переходный по М15», позже появилось название КИМ (Коммунистический интернационал молодежи). Опытные образцы испытывались в 1930 г. М-26 дважды представлялся на госиспытания (в июне 1930 г. и в феврале 1931 г.), во втором случае прошел их успешно. Серийное производство велось на заводе № 24 (Москва) в 1931-1933 гг. Выпущено 445 экз. Мотор эксплуатировался только в гражданской авиации. Снят с производства и с эксплуатации в связи с низкой надежностью.

Характеристики:

• 7-цилиндровый, звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения;

• мощность 270/300 л.с. (по проекту 300/350 л.с.);

• диаметр цилиндра/ход поршня 150/170 мм;

• объем 21,0 л;

• степень сжатия 5,4;

• безредукторный;

• вес по проекту 300 кг, фактический — 375 кг (без втулки винта);

• имел ПЦН.

Устанавливался на серийных самолетах АНТ-9, «Сталь-2», автожире А-4 (малая серия). Предлагалось использование в проекте самолета МФС. Существовал мотор 1946 г. под тем же обозначением (11852).

Армия:

27 марта 1931 г. два Р-1 из 28-й эскадрильи отправили фотографировать сооружения Карельского укрепрайона с целью проверки состояния их маскировки. Но молодые летчики заблудились и сняли укрепления на финской стороне границы, у реки Виисийоки. Полет не остался незамеченным: министерство иностранных дел Финляндии направило ноту протеста. И только тогда выяснилось, что же сфотографировали наши экипажи. Командование ВВС Ленинградского округа долго решало, что делать: то ли наказывать за ошибку, то ли награждать за ценную информацию. В конечном счете приняли «соломоново решение» - не делать ни того, ни другого (11923).

27 марта 1931 Реввоенсовет заслушал доклад Триандафиллова, в котором были объединены два вопроса повестки дня - численность РККА мирного времени, оргмероприятия 1931-1933 гг. и новые формирования 1931 г. К согласию прийти не удалось. "Считая необходимым еще раз самым тщательным образом обсудить представленные Штабом РККА соображения и расчеты о численности и организации армии на конец пятилетки", РВСС поручил специальной комиссии (Ворошилов, Гамарник, Каменев, Баранов, Триандафиллов, Левичев) вновь рассмотреть "весь вопрос" и вынести по нему окончательное решение от имени совета (Протокол № 13 заседания РВС СССР от 27.03.1931 // Там же. Л. 156. Протокол № 13 заседания РВС СССР от 27.03.1931 // Там же. Л. 156.). По итогам этих работ 6 апреля Ворошилов издал постановление "О численности РККА мирного времени на конец пятилетки и о порядке новых формирований" (Согласно протоколу № 14 (п. 13), на заседании 3 апреля РВС принял к сведению это постановление (Там же. Л. 188). Либо Ворошилов подписал постановление с трехдневным запозданием, либо секретарь РВСС Литуновкий при составлении протокола внес в него несуществующий факт оглашения постановления. Оно не было приобщено к оригиналам протоколов, п текст его неизвестен. По всей вероятности, планы по армии мирного времени далеко вышли за пределы 750 тыс. человек на 1933 г. Известно, что численность на 1932 г. была определена в 800 гас. человек (Протокол № 22 заседания РВС СССР от 14.06.1931 // Там же. Л. 311)). Предложения военного ведомства, по всей вероятности, были переданы в Комиссию обороны. Если КО и приняла решение по этому вопросу, то оно было предварительным: состав армии мирного времени не мог быть утвержден прежде параметров мобилизационного развертывания или безотносительно к ним (22725).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 27 марта и 2 апреля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 31, 1931 г.

О юбилее тов. М. Горького

а) Объявить строгий выговор тт. Савельеву, Попову и Мехлису за то, что они поставили в неловкое положение газеты и юбиляра, не подготовив дела.

б) Поручить тт. Долецкому и Мехлису организовать для "Правды", "Известий" и провинциальных газет отклики на юбилей М. Горького.

в) Разрешить редакции "Правды" выпустить два вкладных листа, один — посвященный откликам на юбилей М. Горького и второй — новостройкам и МТС (11652).

Между 27 марта и 2 апреля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 31, 1931 г.

О "Правде" и "Известиях"

а) Для обеспечения своевременного выхода "Правды" и "Известий" редакции этих газет не должны принимать материал для текущего номера от организаций и учреждений позже 10 часов вечера.

б) Как правило, "Правда" и "Известия" должны выходить на четырех полосах.

в) Экономию от сокращения размера центральных газет использовать для укрепления и организации районных газет в промышленных и колхозных районах.

г) Считать необходимым увеличение тиража "Правды" до 2 млн экземпляров и "Известий" — до 1,5 млн...

е) Поставить в Политбюро вопрос о строительстве новой типографии для "Правды" и закупки для нее оборудования за границей (11652).

Между 27 марта и 2 апреля 1931

Из письма С. Пучкова Молотову, 1931 год

Тов. Молотов, услышал Ваш доклад на 6 съезде советов 8 сего месяца о росте социалистического строительства в свободной стране всего мира. Ответьте через печать или в своем заключительном слове на съезде, в чем заключается социализм: в благополучной ли жизни народа свободной страны или в рабстве, переносящем все лишения жизни (т. е. при полном недостатке всего жизненного, как существует сейчас). Я как рабочий имею связь с крестьянством. За год не получали все рабочие фабрики ни одного метра мануфактуры, так же и обуви с одеждой; кроме счастливчиков, которым выдавали через фабком по распределению. А крестьянство лишено в полном смысле всех нормированных продуктов, даже несмотря на то, что в газетах всегда пестрит только электрификация. Но оно и все население лишено возможности приобрести где-либо керосин: сиди со светом, как 100 лет тому назад при царившей реакции царизма; в социалистическом бы государстве не должно быть этому места, но оно есть. Говорите, что за границей клевещут на Вас. Что у нас нет свободного труда, а есть труд принудительный — это верно, и Вы должны сознаться... РИК'ом даны сельсовету контрольные цифры на контрактацию молока по 50 пудов на корову, а все домохозяева имеют только по одной корове, и население около 800 едоков... Спрашивается: это свобода или рабство?! Вы говорили, что зерновая проблема у нас разрешена в полном смысле, но почему же у нас пролетарии, живущие в деревне, на март месяц в полном смысле лишены хлебного пайка? При фабрике имеется столовая для рабочих, но обеды всем не дают, дают только ударникам; и часто пролетарий и рабочий, связанный с крестьянством, обедов не получают. Разве это страна социализма? И благоприятная проблема зерновая — вовсе нет. Вы говорите, что за границей масса безработных, может быть, и верно, но думаю, в любой столовой за деньги кому угодно дадут обед, а у нас нет. Спрашивается: где лучше — там, где обед дают всем, или там, где дают по выбору?

Еще о социалистическом строительстве и о пятилетке — пятилетка, возможно, будет выполнена, но только не благополучно, а доведете человечество до полной нищеты и рабства. А деревенская молодежь школьного возраста в данное время имеет 75% малокровных от недоедания, и к концу пятилетки 75% будет туберкулезных; и из них на будущий год непосещение школы будет 50%, ввиду отсутствия одежды и обуви. Вы говорите, что экспорт наших товаров всего составляет один миллиард, то почему же ничего не стало? Поэтому надо смело сказать — отсутствие всех предметов явилось следствием убития свободного труда, поэтому и не стало ничего. Возьмите простые вещи — перочинные ножи, ложки-чашки, эмалированная посуда крестьянского обихода — все отсутствует. Недалеко прошло то время — только 2 года тому назад, когда развивался свободный труд, жизнь дошла до нормальных пределов — чего бы только нужно было купить, все было возможно и дешево. А сейчас — где что можно купить и если можно, то непосильно — ужасно дорого, и можно купить тому, кто получает 200 и более рублей в месяц.

Так, значит, жизнь — только много получающим, а остальным — нищета и рабство. Это не социализм, а страшный феодализм — как 400 лет тому назад, когда закрепощалось крестьянство, и это не свободная страна, страна рабства (11652).

За рубежом:

28 марта в 1931 году ВМС США заказали фирме «Grumman» один самолёт «G-5» с двигателем воздушного охлаждения «Wright» «R-1820-Е» «Cyclone» мощностью 575 л.с. Военные присвоили машине обозначение «XFF-1». Истребитель предполагалось вооружить тремя пулеметами винтовочного калибра: двумя - для стрельбы вперед сквозь воздушный винт и одним - для защиты задней полусферы. Серийные истребители получили обозначение – «FF-1» «Goblin».

28 марта 1931 состоялся первый полет Mitsubishi 2MR8 (20804).

28 марта 1931 года — первый полёт разведывательного самолёта Mitsubishi 2MR8 (он же Type 92).

Работы над проектом стартовали в 1930 году. Планировалось, что 2MR8 в роли ближнего тактического разведчика дополнит уже стоящий на вооружении дальний тяжёлый разведчик Kawasaki Type 88. Для перестраховки Mitsubishi также запустила ещё и проект 2MR7 — с классической бипланной схемой.

2MR8 представлял собой двухместный моноплан-парасоль (для работы над этой передовой конструкцией японцы даже пригласили французского инженера Анри Верниса). Крыло и фюзеляж состояли из дюралевого силового набора и полотняной обшивки. Вооружение: 4 × 7,7-мм пулемёта Тип 89 (по 2 впереди и в задней турели) + подвески для лёгких бомб.

После успешных испытаний армия приняла самолёт на вооружение под обозначением Type 92. Всего было выпущено 234 единицы Mitsubishi 2MR8, служивших до 1936 года. Один Type 92 переделали в гражданский, а несколько машин было даже продано в Китай. 2MR8 стал первым самолётом с двигателем полностью японской разработки (22300).

Другие оборонные отрасли:

29 марта 1931 г. Северный механический и котельный завод (бывший Тильмана) (Завод № 346 ИМ. В.М. Молотова НКСП, «АО механических заводов для производства арматуры, машин и предметов снабжения армии и флота», Северный механический и котельный завод (бывший Тильмана) ВСНХ, Завод «Знамя труда № 2», Арматурный литейно- механический завод им. Молотова ВСНХ РСФСР, НКТП, НКЧМ /г. Ленинград Васильевский остров, 25 линия 8/) был переименован в арматурный литейно-механический завод им. В.М. Молотова в ведении Государственного республиканского объединения арматурной промышленности ВСНХ РСФСР. С 1932 г.- в ведении НКТП, в 1934 г. из ведения Орударса переподчинен непосредственно ГВМУ НКТП. В 1936 г. вошел в состав ГУВП НКТП." В 1939 г. завод передан в ведение НКСП, получил № 346 и перешел на выпуск судовой арматуры.

В соответствии с пост. ГКО № 99сс от 11.07.1941 г. Завод им. Молотова НКЧМ подлежал эвакуации на Синарский труболитейный завод и Магнитогорский меткомбинат, в соответствии с пост. ГКО № 540 от 21.08.1941 г. завод (его часть) эвакуирован. Действовал в Ленинграде в 10.1941 г.65

На месте эвакуированного завода № 346 в 1944 г. создан завод № 457.

Численность персонала (1922 г.)- 30 чел., (1931 г.)- около 3000 чел. Чугуно-медно-литейный завод АО механических заводов «Лангензиппен и К0» (11982).

Жизнь и внутренняя политика:

30 марта 1931 Таджикская ССР. Вторжение басмаческих банд Ибрагим-бека (800 сабель) с территории Афганистана, развернувших массовый террор, диверсии и грабеж. ("Поход на Рентгантау"). (Подробнее см. Борьба с басмачеством 1918-1938 гг) (10687).

За рубежом:

В период с 30 марта по 3 апреля 1931 г. Бернар-80, который пилотировали Пелларт и Мермоз, побил мировой рекорд дальности по замкнутому маршруту протяженностью 8960 км. Впрочем, достижения подобного рода считались второсортными. Мировыми рекордсменами 1931 года стали американские пилоты Бордман и Поландо, которые в период 28-30 июля на специально оборудованном высокоплане Белланка пролетели из Нью-Йорка в Стамбул 8055 км. Бернар-80 - также имел деревянную конструкцию, однако обладал наилучшей аэродинамикой. Выполненный по схеме среднеплана, обеспечивающей минимальную интерференцию в районе стыка крыла с фюзеляжем, самолет обладал весьма высоким аэродинамическим качеством 17,5. Свободнонесущее крыло размахом 24,5 метра имело два мощных коробчатых лонжерона, соединенных между собой толстой фанерной обшивкой. В образовавшемся между лонжеронами жестком кессоне размещались 10 топливных баков общей емкостью 7100 л. Конструкция крыла обусловила размещение кабины пилота перед передним лонжероном крыла, а кабины штурмана - за задним лонжероном. Сиденье пилота регулировалось по высоте - в ходе взлета и на посадке он имел достаточный обзор вперед и вниз. Во время полета летчик опускался вниз и обзора вперед не имел. Шасси неубираемое, колеса помещены в обтекатели. Двигатель "Испа- но-Сюиза" 12 Nb мощностью 650 л. с. Что касается самолетов "Бернар", то следующим этапом их развития стали бомбардировщики "81" и "82", построенные в 1933 г. Впрочем, они разделили судьбу всех бомбовозов, созданных на основе сверхдальних рекордных машин, то есть не пригодились (11941).

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ САМОЛЕТОВ ДЛЯ ДАЛЬНИХ ПЕРЕЛЕТОВ

| Самолет | Двигатель(л.с.) | Размах (м) | Площадь крыла (мг) | Удлинение | Вес пустого (кг) | Полетный вес (кг) | Запас горючего (кг) | Нагрузка на крыло (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фэйри LR | Нэпир XI (530) | 25,0 | 82,0 | 7,6 | 3000 | 7800 | 4500 | 95,0 |
| Савойя S-64 | Фиат А-22Т (620) | 21,5 | 60,0 | 7,75 | 2670 | 7200 | 4550 | 120,0 |
| Блерио-110 | Испано 12МЬг (500) | 26,5 | 81,0 | 8,65 | 2700 | 8500 | 5500 | 104,5 |
| Девуатин D.33 | Испано 12Nb (650) | 28,0 | 78,0 | 10,0 | 3100 | 9200 | 5600 | 117,5 |
| Бернар-80 | Испано 12Nb (650) | 24,5 | 70,0 | 8,6 | 3100 | 8625 | 5000 | 123,0 |

Приведенные в таблице данные полетного веса и запаса горючего на самом деле имели разные значения. Так, при установлении мирового рекорда в 1933 г. полетный вес Блерио-110 указывался 9 тонн, а запас горючего составлял 6500 литров (11941).

30 марта - 2 апреля 1931, управляя Benard 80 GR, французские авиаторы Жан Мармоз и Антуан Пайяр установили новый рекорд дальности полета без дозаправки по замкнутому маршруту, преодолев 8 960 километров (5 569 миль) за 52 часа 44 минуты. В конце концов, из-за потери охлаждающей жидкости полет подошел к концу, хотя во время последней части полета двое мужчин закачивают в радиатор шампанское, воду и кофе, чтобы двигатель охлаждался (20804).

Другие оборонные отрасли:

31 марта 1931 была окончательно готова первая машина Т-24 из опытной серии, которую опробовали работой на холостом ходу (без гусениц) и под нагрузкой — движением по кабестану на гусеницах. Второй танк изготовили 1 апреля 1931 г. Сборка остальных четырех машин (для которых к этому времени подали корпуса) задерживалась из-за отсутствия ряда деталей и механизмов. При сборке и опробовании двух собранных танков были обнаружены различные дефекты. Основными причинами являлись низкое качество механической обработки деталей, недостатки конструкции самой машины (коробки передач, тормозов, вентиляторов системы охлаждения двигателя и др.), отсутствие необходимого опыта инженерно-технического персонала завода в части механической и термической обработки деталей, а также процессов сборки как механизмов, так и машины в целом. Однако опыт сборки первых машин, несмотря на выявленные дефекты, показал, что при обеспечении скомплектованными и подогнанными механизмами сам процесс постройки Т-24 не представляет каких-либо трудностей. Тем не менее, по решению правительства, заказ на танки Т-24 в апреле 1931 г. был сокращен до 80, а затем и до 24 машин (постановление Комиссии обороны СССР от 23 мая 1931 г.) (12303).

Жизнь и внутренняя политика:

31 марта 1931 Принято Положении о спецпеpеселенцах, в котором утвеpждался пpинцип "гpупповой и индивидуальной поpуки" спецпеpеселенцев "за точное выполнение существующих пpавил pежима". Здесь же содеpжалось положение о штpафных командах, как фоpме наказания поселенцев (10687).

За рубежом:

31 марта 1931 Fokker F-10 терпит крушение возле Базара, штат Канзас, убивая всех восемь человеки на борту, включая тренера по американскому футболу Кнута Рокна (20804).

Авиапромышленность:

В конце марта, начале апреля 1931 г. состоялись макетные комиссии по Сталь-2.

Схема самолета могла считаться традиционной для тех лет — подкосный высокоплан с неубираемым шасси. Пилот один в полностью закрытой кабине (для улучшения обзора смещен к левому борту фюзеляжа), за ним находился пассажирский салон на 4-х человек. Для прохода в кабину напротив каждого сидения пассажира имелось четыре входных двери - почти как в автомобиле. Фюзеляж ферменный, с использованием проволочных расчалок. Стержни упомянутой фермы представляли собой закрытые тонкостенные гофрированные профили из стали «Энерж-6» толщиной от 0,1 до 1,0 мм. Форма стержней различная - от круглых до многогранных. Все стержни и поперечные рамы имели концевые узлы, которые на болтах собирались в ферму. Впоследствии указывалось, что в случае по вреждения все отдельные части фермы могли быть заменены новыми.

Крыло также собиралось из элементов, выполненных из листовой стали, согнутой в особые профили и сваренные точечной и роликовой электросваркой. Сверху все поверхности самолета обтягивались полотном.

Понятно, что по сравнению с ранее известными методами строительства конструкция Сталь-2 получалась более трудоемкая и дорогая. Однако весовое преимущество было неоспоримым. Весовая отдача составила до 43%, что вполне соответствовало ожиданиям создателей самолета.

Первый образец оснастили американским двигателем «Райт» J-6 мощностью 300 л.с. В серии предполагалось использовать отечественный семицилиндровый двигатель воздушного охлаждения М-26 мощностью 300 л.с.

Добавим, что практически сразу, еще в процессе создания, новый стальной самолет предполагался к использованию в качестве военного аппарата (20365).

Другие оборонные отрасли:

С конца марта по 16 апреля 1931 многочисленные делегации руководящего состава РККА знакомились с закупленным танком Кристи и впечатление было хорошим (3879,5).

В конце марта 1931 г. КО приняла постановление по оборонному плану на 1931 г. Хотелось бы обратить на него особое внимание и сравнить его с первоначальными наметками пятилетнего плана. Документ дает представление о размахе военных приготовлений, хотя, конечно, далеко не всех. Общий объем расходов на оборону предусматривался в 3145,5 млн руб., из которых НКВМ предназначалось 1810 млн руб. Оборонные расходы ВСНХ определялись в 754 млн руб. по военной промышленности и 178,4 млн - по гражданской. В военную промышленность 535 млн руб. предполагалось направить из госбюджета, остальные получить за счет собственных источников, режима экономии и кредитов. Военпром ВСНХ должен был направить на капитальное строительство 498 млн руб., на подготовку рабочих - 69,5 млн руб., на накопления мобзапасов - 29,5 млн руб., на научные и опытные исследования - 22,1 млн руб., на интехпомощь – 7 млн руб. Гражданская промышленность должна была направить 140,5 млн руб. на капитальное строительство, т.е. на создание закрытых цехов и участков, остальные средства - на подготовку рабочих, накопление мобзапасов, интехпомощь. Всего по военной промышленности намечалось получить товарной продукции на сумму 1165 млн руб., в том числе по Орудийно-арсенальному объединению (ОАО) - 390,7, Патрубвзрыву - 225,4, Вохимтресту - 265,4, Всесоюзному авиационному объединению (BAO) - 253,4 млн руб. Производительность труда намечалось увеличить на 30-40% по сравнению с 1930 г., снизить себестоимость по объединениям и трестам, повысить зарплату. НКПС, согласно документу, отпускалось 212,4 млн руб., Наркомснабу - 237 млн руб. (преимущественно на создание закрытых распределителей и столовых), ОГПУ - 100 млн руб. Наркомпиту - 35 млн руб., Наркомату труда - 10 млн руб. (преимущественно на плановое распределение рабочей силы на военные заводы). Отдельной строкой финансировалось ЦАГИ - 10 млн руб.

Тем не менее итоги 1931 г. по оборонному плану оказались неудовлетворительными как в военной, так и гражданской промышленности, в том числе в военпроме. Об этом говорит следующая таблица (см. табл.).

Валовая продукция военпрома в 1931 г., в том числе военная (млн руб. в ценах 1926/27г.).

| Объединения и тресты | По плану | Фактически | Процент выполнения | Процент роста | Военная продукция (по плану) | Фактически | Процент выполнения | Процент роста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО | 281 | 239 | 82 | 57 | 141 | 104 | 74 | 59 |  |
| Оружпул трест* | 294 | 282 | 96 | 92 | 153 | 143 | 97 | 137 |  |
| Патрубвзрыв | 263 | 207 | 79 | 58 | 141 | 108 | 77 | 59 |  |
| ВАО** | 190 | 154 | 81 | 44 | 132 | 73 | 55 | 46 |  |
| ВХО | 273 | 239 | 88 | 53 | 125 | 113 | 90 | 45 |  |
| Снартрест*** | 148 | 106 | 72 | 48 | 66 | 40 | 60 | 58 |  |
| Госхимтрест | 5,3 | 5,9 | 110 | 99 | 2,3 | 2,26 | 98 | 55 |  |
| Всего | 1465 | 1234 | 80 | 70 | 760 | 588 | 77 | 68 |  |
| * В июле 1931 г. трест был передан в состав Орудийно-арсенального объединения. ** ВАО 7 декабря 1931 г. было преобразовано в Главное управление авиационной промышленности (ГУАП). *** Образован 20 марта 1931 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вместо 19,6% снижения себестоимости по плану было достигнуто только 8,7%. Существенно выросла сумма незавершенного производства. Если на 1 января 1931 г. она оставляла 309,6 млн руб., то [182] на 1 января 1932 г. - 540,3 млн руб. Долги предприятий гражданской промышленности военным заводам составили 52,5 млн руб., а тех, в свою очередь, - 126,8 млн руб. Это был несомненный признак расстройства, Убыток военной промышленности составил 68,9 млн руб. (18393).

Авиапромышленность:

В марте 1931 г. в Москву прибыли два первых мотора М-22, сделанные в Запорожье. Оказалось, что их габариты и посадочные места не соответствуют французскому оригиналу. На И-5 пришлось переделывать мотораму и капот. Но поставки М-22 до конца года оставались мизерными, большая часть истребителей комплектовалась французскими двигателями (11997).

В марте 1931 ЦАГИ в письме УВВС получил требования к одномоторному двухместному истребителю ДИ-3 (АНТ-15) - цельнометаллическому биплану с М-34. Из-за загруженности большими машинами делать не стали и заказ на ДИ-3 передали в ЦКБ и проектировал Д.П.Г. (2072,63).

В марте 1931 по распоряжению Нач. УВВС в план ЦАГИ на 1932 включили создание стального АНТ-16 - ТБ-4бис с уменьшенной несущей поверхностью и в течение года по этой теме была НИР (7388, 10).

В марте 1931 по инициативе УВВС прошло совещание, на котором четко определили сроки и исполнителей работы по перределки АНТ-9 в бомбардировщик (10542,30).

В марте 1931 НИИ ВВС пытался получить на заводе № 22 башни от Р-6 для установки под крыльями ТБ-3, но там отказали - башен не хватало даже на первую серию «крейсеров». Так до июля ни одной и не получили (8887).

В марте 1931 ФС передали от Ришара в ЦКБ вместе с В.Б.Шавровым. На техсовете решили унифицировать и в июле утвердили проект 28/29 по плану Морского отдела. Строили в ЗОК НИИ ГВФ (92,445).

В марте 1931 в НИИ ГВФ прошли гос. испытания К-6 К.А.К. Скорость оказалась 210 км/час по сравнению с заявленной 240 км/час. Малая нагрузка делала машину неэкономичной (70,181).

В марте 1931 Г.И. Трутко отправляет директору завода № 31 П.С. Лысенкову письмо, в котором сообщает о плачевном состоянии дел. Еще через месяц, наконец, высылают из Италии почтой в Таганрог 34 чертежа приспособлений к самолету S-62bis и 112 чертежей лодки самолета. Причем надписи на чертежах и сопровождающие документы — на итальянском языке.

В своем ответном письме в Италию директор завода задает вопросы, ответы на которые желательно знать хотя бы в общих чертах: «А именно, каким порядком производится сборка лодки на стапели — вверх днищем или вниз, хотя бы принципиальную конструкцию стапеля лодки, весовые данные лодки, техпроцесс сборки шпангоутов носовой части, механические свойства дерева, состав клея и порядок склейки полотна на кромки крыла» и т.д. Всего 16 вопросов. Но они остаются без ответа.

Однако план висел над заводом дамокловым мечом, и за него придется отчитываться. Поэтому на свой страх и риск директор приказал обмерить образцовую «Савойю», снять с нее чертежи и по ним запустить в производство установочную серию из пяти самолетов. К апрелю их уже начали собирать.

На первой серии самолетов завода №31 по сравнению с прототипом изменили расположение бензобаков (не попарно в три ряда, а четыре плюс два), аккумуляторов, фотоаппарата, радиостанции и ящика с неприкосновенным запасом. На плоскостях должны были размещаться только восемь балочных держателей Дер-7.

Однако постройка серии лодок без нормальной документации, только по образцу, оказалась делом непростым. Многое приходилось подгонять «по месту» и неоднократно переделывать. Положение еще осложнялось тем, что заказчик пока не совсем четко представлял себе, что же он хочет получить. Так, в июне завод еще не получил утвержденной схемы размещения оборудования и вооружения и монтировал его по собственному усмотрению. Даже через полгода после начала постройки ни одной летающей лодки завершить не удалось (20325).

В марте 1931 появилась статья в "Радянски крила" и две заметки о врагах на харьковском заводе (70,185).

В марте 1931 года согласно Технико-экономическому паспорту на базе Научно-исследовательского бюро ИГВФ (НИБа ИГВФ) и лабораторий Института ГВФ был создан Научно-исследовательский аэроинститут при Ленинградском учебном комбинате ГВФ (Научно-исследовательский аэроинститут УК ГВФ). Научно-исследовательское бюро создано 15 июня 1930 года на базе секции воздушных сообщений НИИ Ленинградского института инженеров путей сообщения, существовавшей с 1928/29 учебного года.

Адрес: Ленинград, ул. Плеханова, 7

Проектирование и строительство воздушных портов, светооборудование, эксплуатация и изыскание воздушных линий, аэрология и аэронавигация, экономика воздушного транспорта, связь, воздушное право, авиационная медицина, аэродинамика, авиационные двигатели, авиационные материалы, самолетостроение, воздухоплавание (7726, 70-95).

В марте 1931 состоялся взлет У-1 с пороховыми ускорителями. Разработали инженеры В.И.Дудаков и В.А.Константинов, летчик С.И.Мухин. Время разбега - 1.5 с (62,690). По другим данным работу проводили нач. ГДЛ Б.С.Петропавловский, В.А.Артемьев, Е.С.Петров и И.И.Кулагин. Длина разбега сокращалась в 5-6 раз, иногда включали в полете.

В марте 1931 были готовы чертежи М-34 (80,72).

В марте 1931 г. проектирование двигателя М-34 закончили. У ИАМ своего опытного производства тогда еще не имелось, поэтому чертежи передавали заводу № 26 в Рыбинске для изготовления трех опытных образцов. Позже дали заказ еще на три. Отдельные детали заказали на заводах № 24 в Москве и № 29 в Запорожье. В Рыбинске долго не могли освоить литье блока и картера. В качестве промежуточного варианта первый изготовленный блок приспособили к картеру немецкого двигателя Юнкере 15. На этой экспериментальной установке собирались опробовать цилиндро-поршневую группу. 28 января 1931 г. ее установили на станок и запустили. При степени сжатия 5,3 (в проекте предусматривались варианты 5,3 и 6,0) с «половинки» М-34 сняли 300 л.с. (11848).

В марте 1931 г. было закончено проектирование М-34. Разрабатывался с 1928 г. сначала в НАМИ, затем в ИАМ (ЦИАМ) под руководством А.А. Микулина. Предназначался на смену М-17 (ВМW VI) под его размеры и посадочные места, но принципиально отличался по конструкции — являлся блочным (причем впервые использовался блок со свободной гильзой, стянутый шпильками) и с центральным сочленением шатунов. Сборка блока М-34 была простой и удобной. В апреле чертежи передали заводу № 26 для изготовления опытных образцов. 21 сентября первый мотор прибыл на испытания в ЦИАМ с импортными карбюраторами и магнето. После наработки на стенде 38 ч в ноябре 1931 г. велись государственные испытания. В июле 1932 г. опытный образец М-34 установили на доработанный биплан Р-5, на котором провели летные испытания. В октябре — ноябре 1932 г. проводились повторные государственные стендовые испытания с отечественными карбюраторами 92КД-3 (в серии обозначались К-34), в ходе которых выявили ряд дефектов. При этом был взят мотор 1-й серии, которая позже вся была забракована и использована для учебных целей. В третий раз госиспытания на стенде вели в январе 1933 г., и опять неудачно — двигатель разрушился. В октябре того же года М-34 проходил государственные летные испытания на бомбардировщике ТБ-3. В 1932 г. начали серийный выпуск нового двигателя на заводе № 24 (Москва), к концу года ВВС получили 64 мотора 2-й серии, признанной годной для опытной эксплуатации. За следующий, 1933 г., выпущено было уже 790 экз. В 1934 г. М-34 демонстрировался в Париже как одно из достижений советской авиации. М-34 выпускался на заводе № 24 в большом количестве модификаций. Авиационные моторы закончили выпускать в 1940 г., далее в небольших количествах делали катерные до конца 1942 г. Производство двигателей для торпедных катеров неоднократно пытались восстановить вплоть до 1946 г., но этому мешала большая загрузка заводов заказами ВВС. Всего было изготовлено 10 538 экз. Позднее различными мастерскими производилась сборка двигателей из комплектов запасных частей и восстановленных деталей. С 9 августа 1936 г. в ознаменование заслуг Микулина двигатель был переименован в АМ-34. Однако на практике и далее пользовались как старым, гак и новым обозначением. Специальные модификации двигателя М-34 применялись на танках, самоходных артиллерийских установках, торпедных катерах и речных бронекатерах.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения;

• мощность и вес в зависимости от модификации;

• степень сжатия 6,0 (у всех массовых модификаций);

• диаметр цилиндра/ход поршня 160/190 (у модификации ФРН и более поздних в цилиндрах с прицепными шатунами — 196,7 мм);

• полный рабочий объем у ранних модификаций 45,82 л, начиная с

ФРН — 46,66 л. М-34 выпускался в следующих модификациях:

• М-34, первая серийная модификация двигателя, безредукторная, 750/800 л.с., 608 кг. Первые серии комплектовались импортными карбюраторами «Зенит 90Р», далее отечественными К-34. Эта модификация выпускалась до конца 1939 г.

• Спаренная установка из двух М-34 с работой на один винт, проект для самолета К-7.

• М-34Ф, малая серия М-34 с форсированием по оборотам без внесения конструктивных изменений, только за счет регулировки, июнь 1933 г., 750/830 л.с.

• М-34Р. редукторный вариант, вес 677 кг, 750/800 л.с. Опытный образец сделали в ноябре 1932 г. Государственные испытания успешно

прошли в марте — мае 1933 г., серийный выпуск начали с конца того же года. 23 мая 1934 г. на повторных стендовых испытаниях получен ресурс в 500 ч. М-34Р в больших количествах выпускался до конца 1939 г.

М-34РД (он же М-34РСп), двигатель типа М-34Р специального заказа для рекордных самолетов АНТ-25 (РД), выпущенный в 1934 г. Сделали 20 комплектов деталей, из которых собрали 15 моторов, а сдали 10. Они отличались новыми всасывающими патрубками, масляными и водяными насосами, распредвалами, конструкцией хвостовика коленвала, наличием второго бензонасоса, а также более качественным изготовлением деталей (по другой технологии), меньшими допусками, применением для уплотнений высококачественной резины, тщательной регулировкой и карбюраторами К-34РД. За счет небольшого форсирования по оборотам максимальную мощность повысили до 830 л.с. Делались два варианта: со степенями сжатия 6,0 и 6,7. Первоначально для большей надежности их хотели укомплектовать импортными агрегатами, но получили запрет ГУАП. Позднее выпустили еще около 50 таких моторов для «представительских» ТБ-3, на которых наносились визиты в столицы европейских государств.

- М-34Н, безредукторный с ПЦН, проектировался с 1931 г., 750/820 л.с. Первоначально планировали, что мотор пройдет госиспытания к 15 июня 1932 г. Но первый, двухскоростной, нагнетатель, спроектированный П.И. Орловым, А.А. Микулиным и А.Н. Данилевским, оказался недостаточно надежным. Второй вариант ПЦН, односкоростной, создал Данилевский в ЦИАМ. Государственные испытания на двух опытных экземплярах провели в ноябре 1933 г., серия с сентября 1934 г. Нагнетатель выполнялся в виде отдельного съемного узла и мог монтироваться на моторы других модификаций. Введен карбюратор К-34Б, устанавливавшийся впоследствии на все модификации с ПЦН. Проектировался облегченный вариант (560 кг) с картером из магниевого сплава. В дальнейшем ПЦН хотели сделать отключаемым. В 1934 г. вели переговоры с французскими фирмами «Испано-Сюиза» и «Фарман» о проектировании нового ПЦН для М-34Н. Пытались также приобрести нагнетатели «Рато» (М-34РАТО).

- М-34Н с паротурбинным нагнетателем ПТК; нагнетатель ПТК спроектирован в ХАЙ в 1938 г., доводился в Центральном котлотурбин-ном институте с 1939 г., в 1940 г. двигатель проходил стендовые и летные испытания; серийно не выпускался.

Мотор М-34Н с нагнетателем

М-34РН, редукторный с ПЦН, малая серия, 750/820 л.с., вес 737,5 кг. По плану предполагалось представить опытный образец на госиспытания к 1 декабря 1932 г. Фактически же первый М-34РН начал заводские испытания 1 мая 1934 г. Его усовершенствованный вариант предъявили на госиспытания в сентябре, но они закончились неудачно — прогорели поршни. Нагнетатель идентичен использовавшемуся в М-34Н. М-34НА, усовершенствованный вариант М-34Н; мелкие изменения отдельных деталей для увеличения ресурса; 750/820 л.с. М-34РА, аналогичный предыдущей модификации вариант М-34Р с редуктором; 750/820 л.с.

М-34РНА, редукторный с ПЦН, включал все мелкие усовершенствования, введенные на типах НА и РА, 750/820 л.с., вес 748 кг. Испытывался на ТБ-3 в мае 1935 г., серия с конца 1935 г. У ранних серий М-34РНА клапаны имели масляное охлаждение.

М-34НБ, усовершенствованный вариант типа НА с ужесточенным картером, облегченным коленвалом с измененным носком, доработанным ПЦН, 750/820 л.с., вес 638 кг.

М-34Н2Б с двумя турбонагнетателями ТК-1 и ПЦН от серийного М-34РН. Новые кованые поршни, четыре карбюратора К-4. Степень сжатия 7,0, мощность по документации 760/950 л.с. (реально получили 789/1033 л.с.), вес сухой без генератора 689 кг. Испытывался в июле — сентябре 1938 г. на опытном самолете РШ; испытания прекращены из-за неоднократного обрыва лопаток турбины. М-34РНБ, аналогичный типу НБ редукторный вариант с облегченным по сравнению с РНА редуктором, 750/820 л.с., вес 725 кг. Существовал также его опытный вариант с двумя турбонагнетателями ТК-1, спроектированный В.И. Дмитриевским. М-34РНБ серийно выпускался с октября 1935 г. до конца 1939 г. В ноябре 1939 г. испытывался вариант этого мотора, форсированный до 900/1000 л.с. М-34П, вариант М-34РН с установкой пушки в развале цилиндров со стрельбой через полый вал редуктора. Задание было выдано в августе 1934 г. Информации о постройке опытных образцов нет. Установка из двух М-34, из которых один работал на винт, а второй вращал мощный нагнетатель. Проектировалась в марте 1934 г. в Военно-воздушной академии для стратосферного самолета. М-34, работавший на топливе с добавкой газообразного водорода, испытывался в ЦИАМ во второй половине 30-х годов. М-34СО, опытный образец, испытывавшийся в марте 1936 г. со смешанным охлаждением: гильзы — воздухом, головки — этиленглико-лем. На испытаниях получена мощность 1050 л.с. М-34РСО, проект 1937 г., развитие предыдущего типа с редуктором, 1050/1200 л.с. М-34НВ, опытный, с непосредственным впрыском топлива, 985 л.с. Система впрыска создана С.А. Косбергом и Н.П. Сер-дюковым в ЦИАМ в 1934 г. Двигатель прошел 60-часовые стендовые испытания в 1935 г. и летные испытания на Р-Зет и ТБ-3 в 1937 г. Серийно не выпускался. М-34РНВ, опытный образец, аналогичен предыдущему типу, но оснащался понижающим редуктором. М-34РНВ-ТК (он же М-34НРВ-ТК), опытный, отличался от предыдущего типа установкой турбонагнетателей ТК-1, 700/850 л.с., вес проектный 810 кг, конец 1938 г.

- М-34 для привода агрегата центрального наддува АЦН-1, сконструированного под руководством С.А. Трескина в 1935 г. Проходил летные испытания на ТБ-3.

- М-34ФРН (он же М-34РФН и М-34РНФ), форсированный вариант М-34РН. В январе 1935 г. проходил госиспытания, но был снят из-за неполадок. Выпущена малая серия в 1935 г., доводился до весны 1938 г. По проекту мощность 1050/1200 л.с., фактически 900/1200 л.с. Усилены коленвал, редуктор, картер, введено боковое сочленение шатунов, измененная система смазки, усовершенствованный ПЦН, новый механизм газораспределения, карбюраторы установлены после ПЦН (ранее стоял один карбюратор до ПЦН); рабочий объем 46,66 л, вес 735 кг. В 1937 г. опытный образец М-34ФРН выставлялся на авиасалоне в Париже. В 1938 г. была выпущена небольшая серия М-34ФРН с турбонаддувом (М-34РНФТ, с двумя ТК-1), 1017 л.с./'1200 л.с. (по другим данным — 750/1200 л.с.), вес (проектный) 690 кг (по другим данным — 810 кг). Такие моторы проходили летные испытания на самолете ДБ-А.

- М-34ФРНУ, проект форсированного до 900 л.с. М-34РН с удлиненным валом, 1933 г.

М-34ФРНА, массовая серия на базе типа ФРН с четырьмя карбюраторами.

М-34ФРНБ, массовая серия на базе типа ФРН с шестью карбюраторами. В феврале 1937 г. проходил госиспытания вариант М-34ФРНБ (РФНБ) с карбюратором К-85, усиленным картером и облегченным редуктором, мощностью 1000/1050 л.с. Малой серией также был выпущен вариант, рассчитанный на применение агрегата центрального наддува АЦН-2, созданного в ЦИАМ под руководством К.В. Минк-нера. АЦН-2 приводился в действие дополнительным мотором М-100 и обеспечивал наддув одновременно четырех М-34ФРНБ; мотоустановка из четырех М-34ФРНБ и АЦН-2 испытывалась на опытном образце бомбардировщика ТБ-7 зимой и весной 1938 г. М-34ФРН с испарительным охлаждением; разрабатывался с начала 1935 г. в ЦИАМ Р.И. Бартошем, в 1936 г. изготовлена небольшая серия для опытного истребителя И-21. Двигатель имел повышающий редуктор и нестандартный нижний картер с герметическим сквозным каналом для прохода трубы лонжерона центроплана. В начале 1937 г. совершено несколько полетов на опытном образце И-21. М-34ФРНВ, дальнейшее развитие М-34ФРНБ, 1050/1200 л.с. Спроектирован с тремя вариантами редуктора и двумя типами ПЦН. Впервые выставлен на госиспытания в декабре 1937 г. (с весом 749 кг), но на испытаниях разрушился. По сравнению с М-34ФРНБ имел

измененный картер, бронзовые (с покрытием свинцовистой бронзой, а не баббитом) вкладыши коренных опор с гиперболической расточкой, кожуха над клапанным механизмом из магниевого сплава, иной комплект агрегатов, удлиненный носок редуктора, усиленный коленвал с измененной схемой смазки и четыре карбюратора К-4. В апреле 1938 г. был выставлен повторно с усилением ряда деталей (вес поднялся до 763,5 кг при 740 кг по заданию) и удовлетворительно отработал 100 ч. После этого заказали опытную серию из 50 двигателей. Серийное производство М-34ФРНВ велось в 1939-1940 гг. В мае — июне 1938 г. испытывался вариант М-34ФРНВ с непосредственным впрыском топлива (1050/1200 л.с., вес 810 кг). Последняя крупносерийная модификация М-34.

- М-34НФ, опытный вариант с блоками от модификации ФРНВ, дополнительными масло- и бензонасосом, форсирован по "оборотам, имел ПЦН и два турбонагнетателя ТК-1. Карбюраторы К-4 установлены после ПЦН. Мощность 787/985 л.с., степень сжатия 7,0, испытывался в 1938-1939 гг. на самолетах Р-Зет и ТБ-3.

- М-34ФРНВ-ТК, вариант предыдущего типа. Имел два турбонагнетателя ТК-1. Вес по проекту (с турбонагнетателями) 850 кг, 950/1200 л.с. Испытывался в сентябре 1939 г.

- М-34ФРГН, подробности неизвестны.

- М-34РБ, в 1938-1939 гг. переделывались из М-34РНБ путем демонтажа ПЦН для повышения надежности и увеличения реечрса.

Мотор М-34РБ

Катерный мотор ГМ-34 (ГАМ-34)

ГМ-34, двигатель для торпедных катеров с реверс-редуктором, муфтой свободного хода, измененными системами охлаждения (забортной водой) и выхлопной. Разрабатывался В.М. Яковлевым с 1932 г. По плану планировалось представить на госиспытания к 1 октября 1932 г.]

В ноябре 1932 г. пару опытных двигателей установили на торпедный катер. Государственные испытания на нем завершились в августе 1934 г. С того же года мотор выпускался серийно, 750/800 л.с., вес 864 кг (с реверс-муфтой и коллекторами 1000 кг).

- ГМ-34Ф, усовершенствованный вариант предыдущего типа. Имел коренные вкладыши из бронзы, коленвал, головки блоков и часть агрегатов от М-34ФРНВ. Степень сжатия 7,3. Строился серийно, 800/1000 л.с., вес 1080 кг. Работал на бензин-спиртовой .смеси.

- ГМ-34ФН, вариант ГМ-34Ф с ПЦН ФН-25 и одним карбюратором К-4. Маслосистема по типу ГАМ-34БС. Степень сжатия 6,0, мощность 1200 л.с., вес 1110 кг. Работал на бензин-спиртовой смеси. Серийно выпускался с августа 1939 г.

- ГМ-34БП, вариант для речных бронекатеров с реверс-редуктором, 800 л.с., выпускался серийно.

- ГМ-34БС, усовершенствованный вариант предыдущего типа, 850 л.с., выпускался серийно до 1943 г. Работал на бензин-спиртовой смеси. Вес 1045 кг.

-- ГМ-34БТ. вариант для танков на базе катерного с измененной системой охлаждения, вентилятором принудительного обдува, новым редуктором; мощность 850 л.с. Имел электростартер вместо пневмо-пуска. Выпускался малой серией в 1939 г.

Моторы семейства М-34 (АМ-34) устанавливались на серийных самолетах ТБ-3, КР-6, Р-Зет, АНТ-25 (РД, ДБ-1), МБР-2, МТБ-1, ТБ-7 (Пе-8, первая малая серия), ДБ-А, опытных ЛР, ТШ-3, МИ-ЗД, Т-1 (АНТ-41), ТБ-4, К-7, МГ (АНТ-20), ПС-124, И-21 (ЦКБ-32, с паровым охлаждением), ПИ (не достроен), К-13, МК-1, «Сталь-МАИ», МИ-3. Их применение также предусматривалось в проектах ТБ-6, «Сталь-5», АНТ-15, ТШ-Б (АНТ-17 и АНТ-18), ВИТ-2, АНТ-51 (СЗ), бронированного штурмовика Самсонова и Добровольского на гусеничном ходу (на базе ТШ-2), танка-вертолета Камова.

Моторы типа ГМ-34 (ГАМ-34) монтировались на торпедных катерах Г-5 (серийно строились до 1943 г.), Г-6, Г-8, СМ-4 (построено по одному катеру), закладывались в проекты катеров Г-9 и Г-10, а также на речных бронекатерах проектов 1124 и 1125 (массово строились до 1944 г.).

Танковые моторы ГМ-34БТ (ГАМ-34БТ) устанавливались на опытных танках Т-100 и СМК, проходивших войсковые испытания на фронте во время войны с Финляндией зимой 1940 г., а также опытном самоходном орудии СУ-100у («Игрек», 1940 г.), применявшемся в боях под Москвой зимой 1941 г. (11952)

В марте 1931 г. начальник ВВС П.И.Баранов констатировал, что моторы М-17, выпускаемые заводами № 24 и № 26, невзаимозаменяемые, хотя и производятся по одной лицензии, отметил их низкое качество (10667).

В марте 1931 г. в конструкторском бюро завода № 29 (Запорожье) под руководством А.С. Назарова был разработан двигатель М-50 (3М-11). Использовались узлы и агрегаты мотора М-11В. Сборка первого опытного образца начата в августе 1932 г. Госиспытания проходили с декабря 1932 г. Доводился Отделом легких двигателей НИИ ГВФ под руководством М.А. Коссова до 1934 г. В серию не запускался из-за отсутствия заказов.

Характеристики:

• 3-цилиндровый, звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения;

• мощность 60/65 л.с.;

• диаметр цилиндра/ход поршня 125/140 мм;

• объем 5,16 л;

• степень сжатия 5,0;

• безредукторный;

• вес 125 кг.

Существовали два варианта М-50:

• с цилиндрами от М-И В;

• с оригинальными цилиндрами (но не по типу М-51).

Известен более поздний судовой дизель под тем же обозначением (он же первоначально МН-1), создававшийся в ЦИАМ на базе авиационного М-40 (11852).

В марте 1931 г. в ИАМ было закончено проектирование М-32. Очевидно, готовность эскизного проекта была достаточно высока, поскольку 1 апреля того же года проект одобрен техническим совещанием ИАМ. В мае 1930 г. руководство проектированием М-32 в ИАМ предлагали поручить АД Швецову. В 1931-1932 гг. изготовлено пять (по другим данным — шесть) опытных экземпляров. К 1 января 1932 г. все рабочие чертежи деталей завершили, сделали три четверти моделей для отливок и приступили к литью. 20 октября того же года первый экземпляр М-32 запустили на стенде. В процессе доводки усилили рубашки блоков, затем выявилось растрескивание коренных подшипников и головок блоков. Со второго экземпляра применялись усиленные блоки. Основные дефекты так и не были устранены. В 1934 г. появилось новое задание на модификацию М-32РН. За счет введения ПЦН мощность требовалось довести до 650 л.с. В перспективе рассчитывали перейти на охлаждение этиленгликолем или даже на паровое охлаждение. М-32РН был построен и поставлен на стенд. В общей сложности изготовили пять М-32. Доводка двигателя шла до 1935 г. К этому времени он уже устарел, а требуемого уровня надежности ПЦН добиться не удалось. Работу прекратили. В серийное производство не запускался.

Известны модификации:

• М-32, первоначальный вариант без редуктора и ПЦН, изготовлен в одном экземпляре. Вес по заданию 400 кг, фактически 430 кг.

• М-32РН, вариант с редуктором и одно-скоростным ПЦН. В дальнейшем предполагали опробовать паровое охлаждение и охлаждение этиленгликолем. Вес 460 кг.

Характеристики:

• 16-цилиндровый, рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения;

• мощность 600/750 л.с. (по заданию 650/700 л.с.);

• диаметр цилиндра/ход поршня 120/120 мм;

• объем 21,7 л;

• степень сжатия 6,0;

• безредукторный.

Предлагался для истребителей И-9, И-13, ДИ-6.

Единственный сохранившийся до наших дней М-32РН лежит на задворках музея в Монино (11852).

С марта 1931 года директором завода № 29 стал Зотов Г.Т. В конце 1931 года директором завода был назначен Александров С.А. До 1937 года на производстве было два серийных двигателя М-11 и М-22. В 1935 году перед заводом были поставлены задачи по освоению и внедрению в производство новых лицензионных авиационных двигателей К-9 и К-14, получивших впоследствии наименования М-75 и М-85. Эти двигатели в порядке лицензии были куплены во Франции, с тем чтобы уже во втором квартале 1936 года производить их серийный выпуск.

Затем заводу было оставлено задание на изготовление одного двигателя М-85 и на свертывание начавшейся подготовки производства М-75.

Во втором квартале 1936 года завод приступил к серийному производству двигателей М-85, а выпуск двигателей старой конструкции М-11 и М-22 был прекращен. До конца 1936 года завод сдал в эксплуатацию 130 М-85, а всего за 2 года заводом выпущено 460 двигателей М-85. В 1936 году ОКБ завода изготовило и провело через заводские испытания эталон двигателя М-86 конструкции завода № 29. В этом же году был изготовлен и успешно сдан госкомиссии еще один новый двигатель завода № 29 – М-87, мощность которого при одинаковых технических данных была на 19% выше, чем мощность двигателя М-86. В 1938 году директором завода был назначен Чернышев В.В., гл. конструктором Туманский С.К.

Производство завода в 1938 году состояло из двух марок М-86 и М-87. К концу 1938 года М-86 был снят с производства и завод приступил к освоению двигателя М-88 собственной конструкции. Эти двигатели вплоть до 1947 года были основным видом оборонной продукции завода. За весь период их производства завод выпустил 16083 двигателя М-88. С августа 1939 года обязанности директора завода исполнял зам. наркома авиапромышленности Баландин В.П. С ноября 1939 года – директор завода Громов С.А. В начале 1940 года в одном из двигателей М-88, сданных в эксплуатацию был обнаружен дефект – выход из строя муфты первой скорости нагнетателя. Завод приостановил выпуск М-88 и приступил к устранению дефекта. Главным изделием завода снова стал двигатель М-87. В четвертом квартале 940 года дефект был устранен и завод окончательно переключил производство на выпуск уже модифицированных двигателей М-88Б, значительно лучшей конструкции, а изготовление М-87 было прекращено. В конце 1940 года директором завода был назначен Лукин М.М., гл. конструктором Урмин Е.В. В первой половине 1941 года завод кроме двигателя М-88Б освоил и выпустил 110 двигателей М-89, производство которых было прекращенов связи с эвакуацией завода.

В соответствии с постановлением ГКО от 11 августа 1941 года за № 457сс и приказом НКАП от 12 августа 1941 года за № 844сс, завод № 29 был эвакуирован в Омск. В ноябре 1941 года в Омске было восстановлено производство двигателей М-88Б. В 1942 году директором завода был назначен Борисов И.Т.

В соответствии с приказом НКАП в начале 1942 года завод должен был перейти на дублирование производства новых поршневых двигателей АШ-82 системы конструктора Швецова, находившихся в производстве завода № 19. Приказом НКАП от 19 марта 1942 года за № 21сс завод временно был освобожден от запускав производство двигателя АШ-82. В январе 1943 года гл. конструктором завода был назначен Нитченко В.С. В 1942 году завод получил задание довести и запустить в производство малую серию опытного двигателя М-90.

Постановлением ГКО от 15 июня 1943 года за № 3587 завод в третий раз был обязан приступить к освоению и серийному производству двигателей АШ-82 уже новой модификации, с форсированным нагнетателем под наименованием АШ-82ФН, а развернувшееся производство М-90 предлагалось прекратить. Машин М-90 завод выпустил всего 13 опытных образцов.

С этого времени производство завода № 29 в значительной мере стало зависимым от того, что вся технология и технические условия создавались и утверждались на заводе № 19, который был ведущим заводом по производству двигателей АШ-82ФН и АШ-21 системы Швецова, вплоть до второй половины 1952 года. В 1944 году завод выпускал два двигателя: М-88Б и АШ-82Н. В 1944 году на старых площадях завода № 29 в Запорожье стал восстанавливаться родственный завод № 478. В 1945 году заводом выпускались те же двигатели М-88Б и АШ-82ФН.

Решением СМ и МАП завод со второго квартала 1946 года был освобожден от производства двигателей М-88Б и передал эту машину Запорожскому завода № 478 и начал освоение и выпуск АШ-21. С ноября 1948 года –директор Шехов Б.В. В 1949 году завод по-прежнему выпускал АШ-82ФН и АШ-21. В начале 1953 года гл. конструктором завода был назначен Федичев В.Г. С августа 1953 года – директор Головачев А.М. В 1953 году завод продолжал производство АШ-82ФН и АШ-21

Адрес: Омск, Б. Хмельницкого – 281, п/я 64

Производственный профиль – авиационные двигатели системы конструкторов Швецова АШ-82ФН (с форсированным нагнетателем), АШ-82Т – транспортный (и АШ-82В (вертолетный) (9814).

В марте 1931 в НИИ ГВФ испытывали облегченные лыжи от ТБ-1 для АНТ-9 (522,5).

В марте 1931 г. на Кунцевском полигоне вели испытания ДРП на ТБ-1.

В декабре 1930 г. завод № 39 впервые поставил на ТБ-1 динамореактивную (безоткатную) пушку. Похоже, что ставилась задача просто изучить влияние стрельбы из такого орудия на прочность машины и ее управляемость. 76-мм пушка весом 88 кг стояла вертикально в бомбоотсеке на специальной ферме - "пауке", так что ее ствол выступал на 700 мм вниз, а выходное сопло на 400 мм торчало вверх над обшивкой. Крепление допускало ограниченное перемещение вперед-назад по полету, вбок же ствол не двигался. Какие-либо прицельные приспособления отсутствовали.

Огонь вел пилот, дергавший за шнур. Возле пушки располагался заряжающий, при стрельбе стоявший на маленькой квадратной площадке. Снаряды хранились в ящиках у мест стрелков.

Всего за три дня сделали 18 выстрелов шрапнелью по земле без прицеливания. На пилотирование самолета стрельба не повлияла, но при осмотре выявились деформации обшивки и подкрепляющих профилей. Вылетели некоторые заклепки. Ни летчик, ни заряжающий не видели, куда стреляют. Отсутствие связи между ними вызвало немало нестыковок. Заряжающему приходилось лазать по тесному проходу на четвереньках, таская снаряды и стреляные гильзы. Но этот первый эксперимент показал, что бомбардировщик можно вооружить пушкой.

В 1931 г. специально для ТБ-1 спроектировали 76-мм нарезную динамореактивную пушку ДРП-76. Два таких орудия собирались установить по бортам снаружи у средней турели. Саму пушку изготовили, но на самолете не испытывали. В плане Особого конструкторского бюро (Осконбюро) ВВС на 1932 г. значится некая ротативная батарея из четырех стволов калибра 76 мм. Как она выглядела, остается загадкой (12001).

В марте 1931 г. на Кунцевском полигоне прошли испытания ДРП на ТБ-1.

В декабре 1930 г. московский завод №39 поставил 76-мм ДРП на двухмоторный бомбардировщик ТБ-1. Пушка весом 88 кг стояла вертикально в бомбоотсеке на специальной ферме - «пауке». Ее ствол выступал на 770 мм вниз, а конус выходного сопла на 400 мм торчал вверх над обшивкой. Крепление допускало ограниченное перемещение вперед-назад по полету, вбок же ствол не двигался. Какие-либо прицельные приспособления отсутствовали.

Стрелять собирались по наземным целям с горизонтального полета. Огонь вел пилот, дергавший за шнур. Возле пушки располагался заряжающий, при стрельбе стоявший на маленькой квадратной площадке. Снаряды хранились в ящиках у мест воздушных стрелков.

Всего за три дня сделали 18 выстрелов шрапнелью по земле без прицеливания. На пилотирование самолета стрельба не повлияла, но при осмотре выявились деформации обшивки и подкрепляющих профилей. Вылетели некоторые заклепки.

Ни летчик, ни заряжающий не видели, куда стреляют. Отсутствие связи между ними вызвало немало нестыковок. Заряжающему приходилось лазать по тесному проходу на четвереньках, таская снаряды. Но этот эксперимент доказал, что вооружить бомбардировщик ДРП можно, хотя эффективность этого оружия оставалась спорной.

В 1931 г. специально для ТБ-1 спроектировали 76-мм нарезную «безоткатку» ДРП-76. Два таких орудия собирались установить по бортам снаружи у средней турели, за крылом. Саму пушку изготовили, но на самолете не испытывали. В плане Особого конструкторского бюро (Осконбюро) ВВС на 1932 г. значилась некая «ротативная батарея» из четырех стволов калибра 76 мм. Как она должна была выглядеть - остается загадкой (12613).

В марте 1931 г. на Кунцевском полигоне велись испытания 76-мм неавтоматической динамореактивной пушки на ТБ-1.

В декабре 1930 г. впервые попробовали оснастить тяжелый бомбардировщик артиллерийским орудием крупного калибра для обстрела целей на земле На двухмоторном ТБ-1 поставили. Однако, похоже, что таким образом старались просто изучить влияние стрельбы из такого орудия на прочность машины и ее управляемость. Пушка весом 88 кг стояла вертикально в бомбоотсеке на специальной ферме - "пауке", так что ее ствол выступал на 700 мм вниз, а выходное сопло на 400 мм торчало вверх над обшивкой. Крепление допускало ограниченное перемещение ствола вперед-назад по полету, вбок же он не двигался. Какие-либо прицельные приспособления отсутствовали.

Огонь вел пилот, дергавший за шнур, как у обычного полевого орудия. Возле пушки располагался заряжающий, при стрельбе стоявший на маленькой квадратной площадке. Снаряды хранились в ящиках у мест стрелков.

В связи с невозможностью как-либо прицелиться, стреляли шрапнелью, чтобы увеличить вероятность поражения мишеней. Всего за три дня сделали 18 выстрелов. На пилотирование самолета стрельба не повлияла, но при осмотре выявились деформации обшивки и подкрепляющих ее профилей. Вылетели некоторые заклепки. Ни летчик, ни заряжающий не видели, куда стреляют и попали ли хоть во что-нибудь. Отсутствие связи между ними вызвало немало нестыковок. Заряжающему приходилось лазать по тесному проходу на четвереньках, таская к орудию снаряды, а обратно - стреляные гильзы. Но этот первый эксперимент показал, что бомбардировщик можно вооружить пушкой.

В 1931 г. специально для ТБ-1 спроектировали 76-мм нарезную динамореактивную пушку ДРП-76. Два таких орудия собирались установить по бортам снаружи у средней турели. Саму пушку изготовили, но на самолете не испытывали. Для ТБ-1 предназначалась и загадочная ротатив- ная батарея из четырех стволов калибра 76 мм, значившаяся в плане Осконбюро ВВС на 1932 г. Скорее всего, это был блок из четырех динамореактивных пушек, который монтировался в бомбоотсеке так, что один ствол выступал наружу. После выстрела батарею проворачивали, устанавливая в это положение заряженный ствол.

В апреле 1932 г. Надашкевичу и Курчевскому дали задание разработать схему размещения динамореактивных пушек на консолях крыла и в хвостовой части ТБ-3. Из сохранившихся документов не ясно, имелась в виду неподвижная или подвижная установка. А вот в отчете НИИ ВВС за первое полугодие 1934 г. довольно подробно описана "полуподвижная" (с ограниченными углами перемещения) установка с батареей из шести автоматических динамореактивных пушек АП К-4. Интересно, что в проекте предусматривалось автоматическое управление поворотом всех стволов от центральной системы управления огнем, как на корабле. Альтернативно предлагался комплект из девяти 20-мм обычных автоматических пушек с той же системой управления огнем "Гром". Но в том же году работу приостановили из-за проблем с финансированием.

Позже упор сделали не на динамореактивные, а на классические нарезные пушки. При том же калибре они имели в полтора раза более тяжелый снаряд, выигрывали в начальной скорости, а стало быть, в дальности и точности стрельбы. Минусом являлась отдача, сотрясавшая конструкцию самолета. Поэтому носителем их выбрали большой и тяжелый ТБ-3. Под руководством П.И. Гроховского бомбардировщик Туполева оснастили пушками весьма приличного калибра (12036).

С марта 1931 г. Остехбюро приступило к испытаниям высотной торпеды в районе Качи (20 км от Севастополя), в которых принимали участие два самолета. Первые сбросы торпед с самолета ТБ-1 показали, что система торпедометания работает удовлетворительно. Несмотря на ряд недостатков, комиссия под председательством начальника ВВС ЧМ В.К. Лаврова признала испытания успешными (4144).

В марте 1931 Остехбюро начало серию испытаний высокой торпеды 10/15 в районе Качи в 20 км от Севастополя и в апреле 1931 доложили, что торпеда работает удовлетворительно при высоте сбрасывания 1000-1200 м, а при сбросе с больших высот время снижения превышает норму (1966,10).

В марте 1931 г. проводилась серия испытаний торпеды ВВС-15 в Крыму, в районе Севастополя. При сбросе с высоты 1000- 1200 м система работала удовлетворительно, выше - время спуска превышало расчетное. Когда попытались увеличить участок свободного падения, торпеда после приводнения работать отказывалась - слишком сильный получался удар. После внесения некоторых усовершенствований торпеду выставили на войсковые испытания. Их собирались проводить в июле, но по различным причинам сперва перенесли на август, а фактически начали лишь 19 сентября. Проводил их временно сформированный отряд 9-й авиабригады, которым командовал летчик Морозов. Состоял отряд из двух ТБ-1.

Целью являлся линкор "Парижская Коммуна". Сбрасывали так, чтобы торпеда прошла заведомо мимо корабля. Дело в том, что не имелось "мнущихся" (практических) боевых зарядных отделений. В октябре, во время маневров флота, пара ТБ-1 залпом сбросила торпеды по буксируемому щиту в 15 милях от Херсонесского маяка. Обе промахнулись. Трудно было учесть снос парашютов ветром. Но механизмы торпед отработали исправно. Всего до 14 ноября выполнили девять сбрасываний. Поскольку в первую очередь всех интересовала баллистика системы, то часто сбрасывались "болванки" - габаритно-весовые макеты без "начинки"

Для высотного метания сочли наиболее выгодным приспособить тоже 18-дюймовую торпеду образца 1910/15 г. (тип "Л"), Первоначально она предназначалась для подводных лодок. Парашютная система значительно увеличивала продольный габарит, но торпеда образца 1910/15 г. была существенно короче (и легче) торпеды образца 1912 г.

Авиационный вариант, именовавшийся в документах ВВС- 10/15 или просто ВВС-15, отличался от своего прототипа усиленным корпусом боевого отделения, наличием стопорных устройств, автоматически открывавшихся при ударе о воду, и парашютной системой. Последняя находилась в специальной коробке, крепившейся к хвостовой части торпеды.

Парашютная система в значительной степени была унифицирована с авиационной миной ВОМИЗА-ЮО, создававшейся в том же ОТБ. В момент отделения от самолета открывались все предохранительные защелки. Сперва все падало как единое целое, затем набегающий воздушный поток откидывал назад козырек колпака, освобождая находившийся под ним самый маленький, стабилизирующий парашют. Через 1,5-2 с рывок от раскрытия купола приводил в действие автоматический затвор, соединявший колпак и парашютную коробку. После этого колпак отделялся вместе с маленьким парашютом. Затем выпускался следующий купол, побольше. Время опускания на нем варьировалось в зависимости от высоты сброса.

Еще в момент отделения от самолета запаливались дистанционные трубки. Назначением их было - через заданный промежуток времени поджечь пороховые заряды в замках между парашютной коробкой и торпедой. После чего под давлением пороховых газов замки автоматически открывались, и коробка, отделившись, опускалась на парашюте. Время горения дистанционных трубок подбиралось так, чтобы главные парашюты срабатывали на высоте 350-400 м. Такое устройство вынуждало пилотов жестко выдерживать высоту сброса торпеды. Если высота оказывалась больше расчетной, то увеличивалось время спуска, а с ним и вероятность уничтожения торпеды зенитным огнем с атакуемого корабля, шансы которого уйти из зоны циркуляции торпеды тоже возрастали. Если же сброс происходил слишком низко, то парашютная система могла попросту не успеть достаточно затормозить торпеду, сильный удар которой о воду мог привести к выходу из строя ее механизмов.

Главных куполов было два. Сначала раскрывался нижний, в 15 м под которым висела на тросах торпеда. Через 10-15 с после него выпускался верхний, тоже соединенный тросом с торпедой. Разделенное по времени раскрытие парашютов позволяло ослабить рывок. Этой же цели служили амортизаторы из резинового шнура, шедшие параллельно тросам. В ненагруженном состоянии их длина составляла примерно половину длины троса, поэтому динамический удар сначала гасился вытяжением амортизаторов.

На двух парашютах торпеда в наклонном положении снижалась до самой воды. При ударе о поверхность моря бугеля, соединявшие торпеду и тросы парашютной системы, раскрывались и сдергивались с корпуса вспомогательным амортизатором. Система обеспечивала ВВС-15 вход в воду со скоростью 20-25 м/с, что примерно соответствовало свободному падению с высоты 25-30 м, предельной для торпеды образца 1910/15 г.

Поскольку в боевых условиях парашютная система безвозвратно терялась, то, как и у ВОМИЗы, ее выполнили из недефицитных материалов. Купола изготовлялись из парусины, короб делали из кровельного железа, его крышку - из фанеры. На учениях все это поднимали из воды, находя по специальным буйкам, прикрепленным к элементам системы (12002).

В марте 1931 Нач. УВВС РККА П.И.Б. писал в СНК: “...изобретение тов. Майзеля имеет выдающееся значение для ВФ” (8908,36).

В марте 1931 г. начальник ВВС П. И. Баранов докладывал Совнаркому, что "изобретение тов. Майзеля имеет выдающееся значение для Воздушного флота".

Речь шла о ЗАМ ("защитная авиационная мина") и ПБМ ("планирующая бомба-мина") конструкции инженера А.Е. Майзеля. Трудно даже подобрать для них подходящий термин. С. Резниченко в своей монографии классифицирует эту штуковину как "воздушную инерционно-ротационную планирующую торпеду". Это не крылатая ракета (хотя с крыльями и оперением), не самолет-снаряд (у него нет вообще никакого двигателя), но и не планер, поскольку имеется пропеллер. А вращал пропеллер ротор-маховик, предварительно раскрученный до 18 ООО об/мин - по тем временам очень много. Он же, являясь гироскопом, обеспечивал устойчивость аппарата на курсе. Сам Майзель называл свое детище "прибором". Майзелевскому детищу уделяли очень большое внимание.

Отсутствие двигателя и системы управления позволяло сделать аппарат очень легким. На боевую часть приходилось у ЗАМ более двух третей общего веса.

Существовало много его разновидностей. Аппарат мог нести взрывчатку, зажигательные средства или отравляющие вещества. Головная часть, которую в будущем хотели сделать сменной, могла быть фугасной, осколочной или осветительной. У варианта ЗАМ-УСП ("увеличенной сферы поражения") на корпусе крепились батареи "мортирок" - гранатометов. Он теоретически предназначался для уничтожения большой группы самолетов противника или аэростатов заграждения. А чтобы сбить дирижабль, намеревались подрывать начиненный взрывчаткой ротор. При этом создавалась плоскость из разлетающихся радиально осколков. Вот только надо было подгадать так, чтобы в этой плоскости дирижабль как раз и оказался. Задача усложнялась полным отсутствием у аппарата какой-либо системы управления. Майзель считал простоту и дешевизну главными достоинствами своего изобретения и категорически отказывался от радиоуправления. Планер "прибора" планировали собирать из частей, изготовленных разными заводами, на конвейере, обеспечивая идентичность изготовленных экземпляров.

ЗАМ (или ПБМ) крепился под крылом самолета-носителя. Незадолго перед пуском от ветряка, установленного на носителе, через повышающий редуктор раскручивали ротор. Затем самолет прицеливался в нужном направлении и отцеплял "прибор". Далее он следовал самостоятельно по прямой. Тяги для горизонтального полета не хватало, поэтому аппарат шел со снижением. Разница между легким ЗАМ и тяжелым ПБМ фактически сводилась к траектории движения - более или менее пологой; соответственно менялся и радиус действия. Аппаратами ЗАМ намеревались стрелять по воздушным целям, ПБМ - по наземным. Для первых дальность составляла 500 - 1000 м, а для вторых определялась высотой сброса. При высоте пуска 2000 - 2300 м ПБМ мог пролететь 12-13 км. Дальность еще зависела от степени раскрутки ротора, качества его балансировки и трения в подшипниках.

В дальнейшем намеревались создать большие ПБМ с нагрузкой в 200 кг взрывчатки или иприта, запускаемые на дальность 40 - 50 км. Интересно, как это собирались сделать, поскольку тяга, создаваемая пропеллером, присоединенным к ротору, в ходе полета уменьшалась; одновременно ухудшалась устойчивость на курсе, поскольку ослабевал гироскопический эффект. На испытаниях это проявлялось уже после пролета 2000 м.

"ЗАМоносцы" были включены в "Систему вооружения ВВС РККА" на 1932-34 годы. Этим оружием собирались оснастить многие типы боевых самолетов. Так, ТБ-3 должен был нести под крыльями два больших ПБМ весом по 550 кг каждый (боевая часть - 200 кг).

ЗАМ и ПБМ неоднократно проходили летные испытания, на Ногинском полигоне в Подмосковье и в Крыму. Но больших успехов не достигли. Технология самолетостроения того времени, во многом кустарная, не могла обеспечить устойчивое движение аппарата по прямой. Небольшая разница в очертаниях правого и левого крыла или оперения приводила к полету "прибора" по замысловатым траекториям. То, что он самопроизвольно менял высоту, влияло на дальность. На испытаниях "приборы" делали подчас 500- метровые "свечки". А вот изменение направления могло привести вообще к печальным последствиям. В ходе испытаний в Крыму дважды аппараты выходили из границ полигона и падали у населенных пунктов. Один раз "прибор" (без взрывчатки) свалился на окраине Евпатории. ЗАМ- УС П вообще после начала отстрела гранат шел по замысловатой и непредсказуемой ломаной траектории. Как было написано в отчете: "...создается сфера рассеивания, не поддающаяся учету".

Тем не менее, в 1935 г. нарком К.Е. Ворошилов подписал приказ о сдаче 50 аппаратов ЗАМ-М (модернизированных) и ПБМ в боевом снаряжении на вооружение ВВС. Партию приняли, но вскоре работы приостановили, конструкторское бюро разогнали, а уже готовые изделия уничтожили.

Однако в 1937 г. Майзелю, свалив все неудачи на происки "врагов народа", удалось добиться формирования нового ОКБ-17 и продолжения разработки своих "приборов". Доводку ЗАМ и ПБМ вели вплоть до июня 1939 г., когда идею Майзеля окончательно похоронили как бесполезную. Но до этого момента на нее успели истратить около 10 миллионов рублей! (12036).

В марте 1931 года по приказу начальника Военно-строительного управления РККА в Москве в районе Дангауэровской слободы было приступлено к строительству завода деревянных труб (будущего завода № 383). Площадка под строительство была выбрана в одном из промышленных районов, с учетом производства наименьших капитальных затрат на прокладку водопровода, электролиний, а также устройства подъездных ширококолейных ж/д путей в непосредственной близости от ст. Сортировочная Московско-Рязанской ж/д.

В связи с частичной нехваткой металлических труб в стране, связанной с проводившейся в то время экономией металла, завод строился легкого, временного типа, для производства деревянных водопроводных и других труб.

Отчетных материалов за 1931 год не сохранилось; из материалов последующих лет явствует, что на конец 1931 года завод в основном был построен и стал выпускать продукцию – деревянные трубы. В 1932 году завод вступил в эксплуатацию. В 1933 году, продолжая производство деревянных труб, приступил на имевшихся производственных площадях к производству строительных деталей – оконные переплеты, двери, плинтус и т.п. В 1934 году производство труб было прекращено. В 1935 году развивалось производство стройдеталей и мебели для оборудования санаториев, домов отдыха и военных академий. С началом ВОВ завод перешел на другую систему и переключился на выпуск совершенно новой для него продукции. Согласно распоряжения СНК от 28 июля 1941 года и приказу НКОП № 800с от 6 августа 1941 года, завод № 3 Главвоенстроя был передан в систему НКАП с присвоением ему наименования – завод № 383 НКАП. Начиная с этого момента завод быстро переключается на производство деревянных моноблочных воздушных винтов и лопастей к винтам изменяемого шага, производя для этого реконструкцию, перепланировку цехов и т.д.

Адрес: Москва, Е-24, проезд Энтузиастов, 15

Производственный профиль – завод самолетных винтов, с деревянными лопастями

В 1942 году основной продукцией завода являлись моноблочные винты и лопасти к ВИШ (9666).

В марте 1931 года Отдел специального назначения (ОСН) был переведен в новое задние Наркомтяжпрома – Китайский проезд. Осенью 1931 года ОСН в полном составе в результате реорганизации Гипромеза выделился в самостоятельную проектную организацию под название Московское отделение Гипроспецмета. Основное производство Гипроспецмета и управление находилось в Ленинграде. В марте 1932 года Гипроспецмет разделился на две независимые проектные организации. За орудийно-арсенальным сектором сохранилось название Гипроспецмет. Самолетный сектор стал ядром проектного института авиапромышленности. Новому институту приказом по ГУАП – НКТП было присвоено название Гипроавиа.

Институт Гипроавиа возник в результате слияния двух групп:

а) самолетной группы Гипроспецмета

б) группы сотрудников ВАО.

Новому проектному институту было отведено помещение на ул. Володарского, 20.

Были скомплектованы самолетный и моторный отделы и приступили к организации некоторых других специальных отделов. Июнь 1932 года можно считать началом создания отраслевого проектного института авиапромышленности. В 1935 году приказом по ГУАП-НКТП институту присвоено новое название – 1-й государственный проектный институт (1-й ГПИ), сохранившееся до 1941 года. В начале 1941 года институт получил новое помещение на Верхней Масловке, д. 90, где находится до настоящего времени.

В целях приближения исполнителей к объектам строительства для наиболее оперативного решения вопросов проектирования на местах институтом создавались проектные бригады на площадках заводов. В 1934 году начали работать Запорожская и Воронежская бригады. Воронежская бригада была в 1937 году реорганизована в Юго-Восточный филиал с местонахождением в Воронеже. В 1940 году филиал института был создан в Ленинграде.

Во время ВОВ был организован Куйбышевский филиал, который некоторый период времени выполнял функции центрального производства (9893).

В марте 1931 года в эллинге на Волковом поле в Ленинграде проводилась сборка дирижабля В-1. 9 апреля 1931 года состоялся первый полет В-1 (командир корабля — В. Л. Нижевский). Испытания показали, что летные характеристики дирижабля соответствовали расчетным. 29 апреля 1932 года В-1 вышел из Ленинграда и 1 мая прибыл в Москву. Дирижабль В-1 неоднократно модернизировали. Последняя, четвертая модернизация была проведена в 1939 году. По чертежам этой модернизации в том же году построили еще два дирижабля: СССР В-1бис и СССР В-12. Первый в 1942-1944 годах по заданию командования выполнил 1473 полета, а дирижабль В-12 прослужил до лета 1945 года (10731).

В марте 1931 г. конструкторскому отделу Гроховского были переданы опытные мастерские НИИ ВВС. В 1930 в соответствии решением командования Военно-воздушных сил РККА о проведении Научно-исследовательским институтом ВВС исследовательских работ по созданию и испытанию различных типов средств выброски военной техники и боевых грузов с парашютамив НИИ ВВС в 1930 г. был создан конструкторский отдел под руководством военного летчика, участника Гражданской войны, талантливого изобретателя Гроховского Павла Игнатьевича. Главной задачей отдела были разработка, изготовление и испытание новых образцов парашютно-десантной техники. Все работы, возлагаемые на конструкторский отдел, объединялись общей темой - «Воздушная пехота». Несколько позже отдел был преобразован в особое конструкторское бюро (15506).

В марте 1931 г. был сформирован нештатный авиамотодесантный отряд в Ленинградском военном округе (15506).

Другие оборонные отрасли:

В марте 1931 года начальник Артиллерийского научно-исследовательского института (АНИИ) Фавицкий на свой страх и риск обратился лично к начальнику особого отдела ОГПУ Ленинградского военного округа с ходатайством не привлекать сотрудников АНИИ к уголовной ответственности за просчеты в научно-исследовательской деятельности. В своем письме он приводил очень веские аргументы, с которыми трудно не согласиться. Начальник института, в частности, исключительно точно подметил: «Если за неудачный опыт инженеру грозит трибунал, инженер перестает быть инженером и становится чиновником» (20981).

В марте 1931 года работа над проектом ТМ-1-14 была завершена. Изготовление транспортеров этого типа было поручено нескольким заводам. Главные балки и тележки были сделаны на заводе «Красный Путиловец» (бывший Путиловский, позже — Кировский). Отливки — на заводе имени Ленина, поковки — на Обуховском заводе («Большевик»). Вагоны специального назначения были заказаны заводу имени Егорова. Остальные узлы и самое ответственное дело — сборку транспортеров — производил ЛМЗ (Ленинградский металлический завод) (11454).

В марте 1931 Э.Гроте предложил УММ РККА два варианта проекта 1000 тонного танка с установкой вооружения в 6 башнях, в т.ч. с 2х304 м, 4х152 мм. Экипаж - 40 чел., броня 250-300 мм, дно и крыша - 60-100 мм, двигатели -24000 нр (9527,152).

В марте 1931 г. для Т-24 на заводе «Большевик» разработали упрощенный вариант коробки передач с бортовыми фрикционами и с использованием маховика от главного фрикциона, а также сварной корпус с уменьшенной на 400 кг массой. Кроме того, предлагался вариант спаренной установки пушки и пулемета в большой башне. Летом того же года ожидалось проведение испытаний в танке специального двигателя мощностью 180 л.с. конструкции завода «Большевик». Предпринимались попытки модернизации Т-24, которые, впрочем, остались только в проектах. Так, в марте 1931 г. ГКБ предложило проект спаренной установки 45-мм пушки и 7,62-мм пулемета ДТ, расположенной в главной башне, а также сварного корпуса (применение сварки обещало снижение массы машины на 400 кг). В целях проверки возможности обеспечения коллективной защиты экипажа в условиях применения боевых ОВ был изготовлен один корпус танка Т-24 со специальными уплотнениями, для которого ВОХИМУ разработало противодымный фильтр.В ноябре 1931 г. КБ №3 Оружобъединения выполнило проект модернизированного танка Т-24 с использованием трансмиссии танка Т-28. Опытный образец машины планировалось изготовить на заводе «Большевик» к 15 апреля 1932 г., но проект так и не был реализован (12303).

В марте 1931 г. ГКБ предложило проект спаренной установки 45-мм пушки и 7,62-мм пулемета ДТ, расположенной в главной башне, а также сварного корпуса (применение сварки обещало снижение массы машины на 400 кг). В целях проверки возможности обеспечения коллективной защиты экипажа в условиях применения боевых ОВ был изготовлен один корпус танка Т-24 со специальными уплотнениями, для которого ВОХИМУ разработало противодымный фильтр.В ноябре 1931 г. КБ №3 Оружобъединения выполнило проект модернизированного танка Т-24 с использованием трансмиссии танка Т-28. Опытный образец машины планировалось изготовить на заводе «Большевик» к 15 апреля 1932 г., но проект так и не был реализован (12303).

В марте 1931 ГКБ разработало проект спаренной установки 45 мм пушки и 7.62 мм пулемета ДТ для Т-24, а также сварного корпуса (9527,117).

В марте 1931 года После возвращения Н.М.Тоскина из Америки, он вначале консультировал разработку чертежей колесно-гусеничного танка БТ-2, сообразуясь с условиями производства танков на ХПЗ им. Коминтерна, ставший после завода «Большевик» еще одним центром танкового производства. По сути это было решение начать производство колесно-гусеничного танка БТ на базе танка Кристи.

В течение второй половины 1930 года в ГКБ ОАТ велась разработка чертежей этого танка на базе закупленного образца. Из прибывших двух шасси Кристи, как их называли «заокеанских машин», — одно было подробно изучено, затем разобрано и детализировано. Второе шасси было подвергнуто всесторонним испытаниям на научно-исследовательском полигоне в Нахабино.

В разработке чертежей будущего танка приняли участие А.О. Фирсов, В.Э Клодт и К.И. Цереквицкий. На время разработки в ГКБ был командирован и И.Н.Алексенко и с ним несколько конструкторов (11504).

В марте 1931 Д-4 совершил первую пробежку по заводскому двору. Однако сразу стало ясно, что машина "не удалась". Несмотря на то что механизм перехода с гусениц на колеса работал, он оказался настолько громоздким, сложным и ненадежным, что ни о каком серийном производстве речь идти не могла. Масса танка оказалась выше рассчетной (около 15т), поэтому Д-4 с трудом мог передвигаться на колесах даже по бетонному полу заводского цеха. Правда, на гусеницах он двигался не лучше из-за неудачной конструкции трансмисии, которая постоянна ломалась. Из-за всего этого, а также из-за малой мощности двигателей, неудачной системы подвески опорных катков о достижении заявленной Дыренковым скорости - 35 км/ч на гусеницах - приходилось только мечтать. Поняв, что обещанная военным чудо-машина на получилась, горе-изобретатель тут же приступил к постройке нового танка - Д-5. По замыслу Дыренкова, при сохранении колесно-гусенично-железнодорожно-подводного хода Д-5 имел броню до 35 мм, две башни с 76-мм пушками и двигатель М-17. Ориентировочная масса нового танка оставляла 25 т (10291).

В марте 1931 года удалось провести несколько пробежек Д-4 по заводскому двору на колесах. Даже не начав испытательного цикло стало очевидно, что Д-4 как боевая машина перспектив не имеет. Из-за большой сложности и низкой надежности конструкции ходовой части её нормальная эксплуатация была исключена, так как даже по бетонному полу танк двигался с большим трудом. Смена хода проходила нормально, однако на гусеницах танк вёл себя ещё хуже, что в конечном итоге привело к выходу из строя трансмиссии. В качестве причин поломок была указана малая мощность двигателей и неудачная система подвески опорных катков. К тому же масса Д-4 оказалась выше расчетной и составила около 15 тонн, и это при том, что на танке ещё не было установлено вооружение и оборудование подводного хода.

После рассмотрения танка Д-4 и неудачной попытки вывести его на испытания Н. Дыренков переключился на работы по созданию нового танка Д-5, в котором он планировал учесть все недостатки предшественника.

Но из-за того, что масса нового танка уже составляла 25 т, изобретатель отказался от колесного хода, оставив только железнодорожный и гусеничный движители. Новый танк должен был оборудоваться уже двигателем М-5 с системой питания и охлаждения по типу танка Кристи, системой преодоления глубоких бродов по дну. Вооружение нового танка планировалось мощным – из двух 76,2-мм орудий вместо 45-мм в двух башнях. Особенностью установки орудий было то, что перед преодолением водных рубежей они могли быть втянуты в башню, после чего орудийная амбразура герметично закрывалась крышкой. Обещал также изобретатель и усилить бронирование танка до 30-35 мм, что сделать в условиях и без того плотной компоновки танка было проблематично.

Но чтобы изготовить этот танк, требовались средства, а их в условиях финансового дефицита при планируемом «форсированном выпуске бронетанковой техники для РККА» требовалось добыть на самом высоком уровне (15618).

В марте 1931 г. для ознакомления с делом постановки мотоциклостроения на автосборочном заводе Укрмето в Харьков была направлена бригада Центрального совета общества «Автодор». 26 марта бригада прибыла в Харьков и связалась с городским отделением «Автодора», представившим предварительные материалы для ознакомления с мотоциклостроением на Украине. 27 и 28 марта бригада осмотрела завод, где строилась опытная серия из 6 мотоциклов оригинальной конструкции. Осмотренные бригадой мотоциклы имели «штампованную раму типа БМВ различной конфигурации в каждом из строющихся образцов». По результатам испытаний предполагалось выбрать наиболее удачную конструкцию рамы для серийного производства. В дальнейшем предполагалось получать рамы Черноморского завода, входящего в объединение «Укрмето». Моторная установка была скопирована с мотоцикла «Харлей-Дэвидсон» 350 см3 с некоторыми конструктивными изменениями. С получением нового эталона завод предполагал «бесболезненно перейти к постройке мотоцикла той же марки в 500 кб см». Сцепление применили сухое, однодисковое. Коробка передач имела три скорости. Первоначально предполагалось строить мотор кооперированным порядком, получая чугунное и частью алюминиевое литье со стороны. Практика показала, что заводы-кооператоры отнеслись к этому делу не серьезно, срывая поставки, а в лучшем случае — давая колоссальный брак, вернее негодное литье. Завод начал отливать детали сам. Основные детали: поршни, картера моторов, коробок скоростей и цилиндров к марту были отлиты и уже обработаны. Все алюминиевое литье оценивалось как «удовлетворительное». Некоторые проблемы встретились с отливкой цилиндра, но к моменту приезда московской бригады завод уже был «на пути изжития и этого затруднения». Шестерни распределения и коробки скоростей обрабатывались самим заводом на специальном зуборезном станке большой производительности. Передняя вилка имела амортизацию типа «Гендерсон». «По мнению заводских конструкторов, с чем согласна и бригада, Гендерсоновская амортизация сулит машине большую мягкость и плавность хода». Руль мотоцикла состоял из одной цельной трубы, протянутой сквозь два кронштейна на основных перьях передней вилки и заваренной. По сравнению с американским мотоциклом было изменено управление газом и сцеплением. Управление газом было размещено в левой ручке руля, а сцеплением — в правой. Карбюратор типа «Шаблер-Де-Люкс» с воздушным фильтром изготовили на Конотопском заводе. При испытании на мотоцикле «Нортон» карбюратор показал «удовлетворительную работу». Управление карбюратором осуществлялось тросиком от правой ручки руля. Подача горючего из топливного бака к карбюратору производилась самотеком. Производство магнето освоено не было, но на Украине имелось магнето «Дикси» «в большом количестве как неликвидное имущество». Имевшиеся запасы решили перемотать с низкого на высокое напряжение для оборудования первой серии. В дальнейшем предполагалось освоить на одном из предприятий г. Конотоп выпуск магнето типа «Бош». Приборы освещения включали передние фары, задний контрольный фонарь и фонарик на доске с приборами. Электропитание осветительных приборов предусматривалось аккумуляторное «до тех пор, пока выяснится возможность внутрисоюзного производства сложного магнето-динамо». Звуковой сигнал был ручной. Заднее колесо приводилось цепью размером 5/ 8// . Колеса мотоциклов с 40 спицами изготавливались на местном велозаводе. Поковку втулок, шатунов, клапанов и др. завод производил сам в заводской кузнице на неусовершенствованном маломощном оборудовании, «благодаря опытности и настойчивости работников завода». Шины были отечественные выпуска Резинотреста размером 680 х 90. Пуск мотоцикла в ход осуществлялся ножным кик-стартером. Задний тормоз был ленточный, управляемый ножной педалью на правой подножке. Передний колодочный тормоз действовал от рукоятки, помещенной на левой стороне руля. Седло мотоциклиста было штампованное из листового железа толщиной 2 мм с двумя пружинами, работающими на сжатие. По итогам осмотра бригадой центрального совета «Автодора» были оценены производственные возможности завода: а) оборудование имеется, но для разворачивания программы на 1000 шт мотоциклов в 1931 г. недостаточное б) мотобюро завода и треста разработаны все конструктивные и рабочие чертежи с соответствующими допусками по всем деталям машины. Кроме того ими же проведены химические анализы всех материалов потребных для данного производства в) площадями завод обеспечен полностью, имеется специальный 2-х этажный корпус, позволяющий установить в первом этаже до 100 станков, а в верхнем производить окончательную сборку мотоциклов г) рабсилой завод пока обеспечен и надеется для разворачивания производства таковую получить в достаточном количестве, т.к. главным вербовщиком кадров для мотоциклостроения является автодоровская общественность д) финансирование постройки опытных моделей пока препятствий не встречает е) завод не ставит вопроса о валютных ассигнованиях, т.к. надеется все места изжить своими силами, базируясь на помощи местной администрации и общественности ж) контрольный отдел завода поставлен хорошо и обеспечивает качество продукции з) имеются два станка: первый — для испытания рам на нагрузку, второй — для обкатки мотора перед постановкой на машину. Таким образом, завод мог успешно осуществлять опытные работы, но для обеспечения массового производства требовалась реконструкция предприятия (19776).

С марта 1931 г. Остехбюро приступило к испытаниям высотного варианта торпеды 45—15, получившей обозначение ВВС-10/15 в районе Качи (20 км от Севастополя), в которых принимали участие два самолета. Первые сбросы торпед с самолета ТБ-1 показали, что система торпедометания работает удовлетворительно. Несмотря на ряд недостатков, комиссия под председательством начальника ВВС ЧМ В.К. Лаврова признала испытания успешными. От прототипа ее отличал усиленный корпус боевого зарядного отделения (БЗО), более прочное оперение, к которому крепились гуськи парашютной коробки. Система торпедометания включала три парашюта — стабилизирующий и два тормозных. Торпеду снабдили более современными механическими взрывателями с вертушками, приводящими их в боевое состояние после прохождения торпедой определенного расстояния в воде. Снаряженная торпеда весила 1340 кг. Как и ТАН-12, торпеды ВВС-10/15 изготавливались на заводе «Двигатель» в Ленинграде.К январю 1930 г. собрали 60 торпед, в работе находилось еще 30 (15117).

В марте 1931 года начальник Артиллерийского научно-исследовательского института (АНИИ) Фавицкий на свой страх и риск обратился лично к начальнику особого отдела ОГПУ Ленинградского военного округа с ходатайством не привлекать сотрудников АНИИ к уголовной ответственности за просчеты в научно-исследовательской деятельности. В своем письме он приводил очень веские аргументы, с которыми трудно не согласиться. Начальник института, в частности, исключительно точно подметил: «Если за неудачный опыт инженеру грозит трибунал, инженер перестает быть инженером и становится чиновником» (17235).

В марте 1931 г. командир бригады подводных лодок Морских сил Балтийского моря М. Ф. Стороженко требовал отклонить проект пл типа Правда. Он указывал на недостаточный запас торпед при неоправданно тяжелом артвооружении, отсутствие системы беспузырной торпедной стрельбы (БТС) и возможности стрелять залпом из нескольких аппаратов, а также малую глубину погружения. Б. М. Малинин несколько позже выразил серьезное сомнение в правильности расчетов прочности корпуса и остойчивости (3898).

В марте 1931 г. командир бригады ПЛ Балтийского моря М.Ф.Стороженко обратился к начальнику ВМС, в РВС МСБМ и в ПТКМ с рапортом "Тактические элементы для эскадренных ПЛ", в котором отметил бесперспективность и недостатки проекта: торпедное вооружение слабое, не предусмотрена беспузырная торпедная стрельба, глубина погружения мала и допускает поражение ПЛ любыми существующими противолодочными средствами, наличие двух 130-мм орудий в башнях, отнимающих 44 т водоизмещения, ничем не оправдано, в то де время отсутствует тройной запасной комплект торпед и не предусмотрена стрельбы торпедным залпом. Рапорт заканчивался категорическим выводом: "ПЛ Асафова ни в коем случае не должна быть принята".

При разработке предшествующих проектов советских ПЛ конструкторы и инженеры-кораблестроители опирались на опыт подводников отечественного флота, внимательно прислушивались к их мнению, что давало в целом положительные результаты. При постройке ПЛ серии IV, однако, от этого принципа, к сожалению, отошли.

Ярким проявлением насаждавшейся в стране административно-командной системы управления, сковывавшей творческие способности народа, была реакция Р.А.Муклевича. Став в 1926 г. начальником ВМС, он начал настойчиво проводить в жизнь план строительства кораблей, среди которых самое большое внимание уделялось ПЛ.

При этом всемерно учитывалось мнение подводников.

Теперь же РВС БФ были направлены следующие указания: "…Так выступать, как выступил Стороженко по поводу ПЛ, нельзя, и РВС должен на подобные выступления обратить серьезное внимание и в корне их пресечь. Стороженко еще нужно поучиться самому, а не стремиться поучать других в тех вопросах, в которых он сам еще слабо разбирается… Попутно обращаю внимание, что вновь выдвинутые флагманы обнаруживают прежнее стремление заниматься вопросами большой морской политики. С этими "традициями" прошлого необходимо покончить. Их дело учить подчиненные им соединения использованию своего оружия в бою и учиться самим, а что касается вопросов морской политики, то ее будут решать те органы, в компетенции которых эти вопросы входят".

Методы диктата и неограниченного произвола, лишавшие человека инициативы и превращавшие его в безгласного исполнителя чужой воли, через многочисленных приспешников культа в административно-бюрократическом управленческом аппарате возникли, словно раковые метастазы, во все сферы жизни общества. М.Ф.Стороженко - один из первых комиссаров подводных сил балтийского флота, окончивший в 1930 г. Военно-морскую академию, - был снят с должности комбрига, а впоследствии репрессирован (12719).

В марте 1931 г. было сформулировано первое задание на корабль специальной постройки для постановки сетевых заграждений и предусматривало в качестве дополнительньхх задач постановку мин и контрольное траление фарватеров (3898).

Жизнь и внутренняя политика:

В марте 1931 введена новая форма оплаты труда колхозников - трудодень, т.е. распределение проводится отныне не подушно, а пропорционально трудовому вкладу каждого (12629).

Март 1931 г. Особым приказом ОГПУ всем сотрудникам госбезопасности в центре и на местах предписывается проводить активные мероприятия по чистке личного состава милиции и уголовного розыска (10303).

В марте 1931 года директор столичного универмага N1 Ефрем Владимирович Курлянд обратился с предложением к руководству Наркомата внешней торговли организовать Торгсин. 3 ноября 1931 года Политбюро поручило Наркомвнешторгу СССР организовать в магазинах Торгсина скупку бытового золота в обмен на товары. Специальная комиссия, куда вошли Розенгольц (Наркомвнешторг), Гринько (Наркомфин), Серебровский (Союззолото), Калманович, Дерибас (ОПТУ), должна была определить районы деятельности Торгсина по скупке золотых предметов и методы расчета. В декабре 1931 года универмаг N 1 в Москве с устного разрешения председателя правления Торгсина М. И. Шкляра начал продавать товары советским гражданам в обмен на бытовое золото. 10 декабря 1931 года вышло Постановление СНК СССР "О предоставлении Всесоюзному объединению "Торгсин" права производства операций по покупке драгоценных металлов (золота). Хотя со временем последовали разрешения принимать от населения также и серебро, платину, бриллианты и другие драгоценные камни, именно золото сыграло главную роль в истории Торгсина. Всего за четыре года (1932-1935) люди снесли в него почти 100 тонн чистого золота! (11458).

Армия:

В марте 1931 был сформирован опытный десантный отряд, на вооружении которого состояли две танкетки Т-27 и три легких ба Д-8 и Д-12 (9650).

В марте 1931 года командование РККА приняло решение о создании в ЛенВО опытного воздухо-десантного отряда, которому придавались тяжелая бомбардировочная эскадрилья в составе 12 самолетов ТБ-1 (Ант-4), используемых в качестве военно-транспортных, а также корпусный авиаотряд из 10 самолетов Р-5, переклассифицированных в военно-транспортные самолеты. День формирования этого отряда — 1 июня 1931 года принято считать днем рождения отечественной военно-транспортной авиации (21166).

В марте 1931 г. был сформирован опытный авиадесантный отряд, на вооружении которого, состояли две танкетки Т-27 и три легких бронеавтомобиля Д-8 и Д-12, хотя средства их доставки еще предстояло создать. С появлением новых образцов малых танков и легких бронеавтомобилей они принимались на вооружение воздушно-десантных войск, а средства десантирования разрабатывались уже под них. Поэтому скажем несколько слов о самих объектах, которые, собственно, надо было десантировать.

В 1930-е гг. советские специалисты рассматривали четыре основных способа десантирования — парашютный, посадочный (второй эшелон десанта после захвата необходимых взлетно-посадочных полос), беспарашютный сброс с бреющего полета («выбрасываемый десант»), планерный. В отношении БТТ до практики доведен был только первый, хотя прорабатывались все четыре направления. Работы по воздушно-десантной тематике сосредоточились тогда в ОКБ под руководством П.И. Гроховского1. В качестве транспортно-десантных использовались штатные самолеты ВВС РККА и Гражданского воздушного флота, и, поскольку транспортных самолетов достаточной вместимости и грузоподъемности еще не существовало, вызвала интерес широко разрекламированная идея Кристи об использовании для этого тяжелого бомбардировщика. Первые попытки подвески танкеток под фюзеляж ТБ-1 делались в 1932 г., а к 1935 г. ОКБ отработало универсальную подвеску ПГ-12 («подвеска грузовая», хотя «Г-12» могло расшифровываться и как «12-й объект Гроховского») для переброски габаритных грузов на штатных внешних бомбодержателях четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3 — тем более что ТБ-3 уже переделывался в транспортно-десантный. Наиболее массовыми были бомбардировщики с двигателями М-17Ф по 175 л.с., но для десантов предпочитали ТБ-3 с двигателями М-34 и М-34Р (по 830 л.с.), способный нести 30-35 парашютистов (11915).

Жизнь и внутренняя политика:

В марте 1931 года в документах указывается 27 "гарфордов"! Причем предписывается снять эти бронеавтомобили с вооружения и разбронировать. Годную броню и шасси использовать в РККА, а негодные передать в Военнофондобюро. По-видимому, последняя цифра наиболее точная и окончательная. Что же касается разборки и разбронировки, то, судя по всему, этот процесс затронул не все машины, поскольку они запечатлены на немецких трофейных фотографиях 1941 года (9646).

В марте 1931 проходил процесс Союзного бюро меньшевиков. Судили плановиков ВСНХ, Госплана, Госбанка, Наркомторга и Центросоюза (70,185).

В марте 1931 Постановлением VI съезда Советов вводится новая форма оплаты труда колхозников - трудодень, т.е. распределение проводится отныне не подушно, а пропорционально трудовому вкладу каждого (4962).

В марте 1931 года была образована комиссия под председательством Андреева для координации крупномасштабных операций по депортации "кулаков". В мае она приняла решение о переселении в Казахстан 60 тысяч и на Северный Урал - 50 тысяч семей. Вслед за этим было принято секретное постановление ЦИК и СНК об организации специальных поселков (спецпоселений) для кулацких семей "в местностях, где ощущается недостаток в рабочей силе для лесозаготовительных работ, работ по освоению неиспользованных земель и по разработке недр, для рыбных промыслов и т. п”. В этих поселениях депортированные находились под строгим административным надзором. Управление спецпоселениями было возложено на ГУЛАГ ОГПУ (9492).

За рубежом:

В марте 1931 года опытный образец самолета специальной морской версии был передан на испытания. Позже он был оснащен посадочным крюком и 27 октября 1931 года впервые состыковался с перекладиной дирижабля «Лос-Анджелес». В середине 1930 года дополнительно закупили 6 учебных бипланов Консолидейтед N2Y-1, оборудованных стыковочным крюком и использовавшихся для обучения летчиков стыковочным и расстыковочным маневрам. Предполагалось, что они будут состоять на вооружении дирижаблей до тех пор, пока не появятся более подходящие самолеты. В конце 1930 года был объявлен прием летчиков для будущей дирижабельной авиации и набран 41 доброволец (11324).

В марте 1931 французский авиатор Марсель Гулетт летит на Фармане F.304 Trimotor из Парижа, Франция, в Антананариву , Мадагаскар, и обратно (20804).

Авиапромышленность:

В марте-апреле 1931 АНТ-9 поступили в ВВС (522,5). Сначала отличались окраской - вместо серебрянки - зеленый с голубым, но краска облетала и вновь перешли на серебрянку (10542,28).

ШОН был выпущен в ЦКБ к 1 апреля 1931 (92,420).

В марте — мае 1931 г. двигатель М-48 разрабатывался в КБ завода № 29 (Запорожье) под руководством А.С. Назарова. Использовал часть узлов и агрегатов двигателя М-11 и унифицировался с моторами М-49 и М-51, входившими в то же семейство. Проект завершен в августе 1931 г. Изготовлены и испытаны опытные образцы (с июня 1932 г., 3 экз.). В 1934 г. демонстрировался на выставке в Париже как достижение советской авиапромышленности. В 1935 г. проходил летные испытания на самолете У-3. В серийное производство М-48 не запускался. Послужил основой для разработки мотора МГ-21. Характеристики:

• 7-цилиндровый, звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения, с ПЦН;

• мощность 165/210 л.с.;

• диаметр цилиндра/ход поршня 125/140 мм;

• степень сжатия 5,0;

• полный рабочий объем 12,0 л;

• вес 194 кг.

Использование М-48 предусматривалось в проекте легкого самолета связи ЦКБ-9 (11852).

Внешняя политика:

В марте-апреле 1931 г. Франция и СССР приступили к нормализации политических п хозяйственных взаимоотношений. Уже 10 августа 1931 г. был парафирован договор о ненападении между СССР и Францией (Подробный анализ см.: Wolos М. Francja - ZSSR- Stosunki polityczne w latach 1924-1932. Torun, 2004. S. 474-523) (22725).

Авиапромышленность:

В 1-м квартале 1931 г. утвердили эскизный проект, построили и утвердили макет И-12 2М-22 (АНТ-23). Началась постройка опытного образца, обозначенного «заказ 7007» (15823).

В первом квартале 1931 года был утвержден эскизный проект, построен и утвержден макет самолета И-12 2М-22 (АНТ-23). Началась постройка опытного образца. В производстве самолет получил обозначение заказ 7007 (19172).

Авиапромышленность:

К 1-му апреля 1931 года Заводом № 39 был построен легкий одномоторный двухместный штурмовик-торпедоносец ШОН (ЦКБ № 23) - штурмовик особого назначения с частичным бронированием снизу двигателя ВМW-6 и кабины пилота и испытывался до начала следующего года. Первые же полеты показали неудовлетворительную работу двигателя: при температуре окружающего воздуха выше 21 градуса закипала вода в радиаторе, перегревалось масло. После устранения этих и других недостатков, ШОН получил положительную оценку летных данных, однако в серию не запускался. К тому времени от создания авианосцев отказались, а для применения с сухопутных аэродромов вполне годились штурмовики-монопланы, имевшие лучшие скоростные качества (18293).

Другие оборонные отрасли:

К апрелю 1931 года группой инженеров-конструкторов в составе Асафова, Алексеева и Скворцова был спроектирован танк ТА-1 с мощным вооружением.

Компоновка машины была выполнена по классической схеме, которая включала в себя три отделения: управления, боевое и моторно-трансмиссионное. Экипаж танка состоял из пяти человек. На танке была примененая двухярусная установка пушечного вооружения калибра 76,2 мм и 37 мм.

В качестве вспомогательного вооружения использовались четыре 7,62-мм пулемета "Максим", установленные в шаровых опорах - два в отделении управления в два в башне (один пулемет спарен с 76,2-мм пушкой). 76,2-мм пушка А-19 монтировалась в куполообразной вращающейся башне, на которой размещалась малая куполообразная башня с 37-мм пушкой. Поворот малой башни мог производиться независимо от нижней. Максимальный угол вертикального наведения 37-мм пушки составлял 65 град и обеспечивал возможность ведения стрельбы по воздушным целям. Боекомплект пулеметов был рассчитан на 10 мин. непрерывной стрельбы. Для наблюдения за полем боя на малой башне имелся стробоскоп.

Бронирование танка ТА-1 было слабее чем у ТГ. Так, например, основная башня изготовлялась методом штамповки и сварки из 20-мм брони (у танка Гроте – 30 мм), малая башня – из 13 мм брони. Тем не менее, боевая масса танка снизилась до 18000-18500 кг, что было на 50% меньше чем у ТГ.

В силовой установке предполагалось использовать авиационный карбюраторный “Либерти", но поскольку авиапромышленность осваивала лицензионный выпуск BMW-IV мощностью 500 л.с. при 1420 об./мин., проект был скорректирован под него. В состав механической трансмиссии входили: главный фрикцион, коробка передач, два бортовых фрикциона и два бортовых редуктора. В танке использовались пневматическая система управления трансмиссией и механические приводы непосредственного действия.

Подвеска танка представляла собой модернизированную подвеску американского танка М.1940 "Кристи" с измененной конструкцией балансиров опорных катков. В ходовой части использовались гусеницы из штампованных траков, которые имели цевочное зацепление с ведущими колесами. Опорные и поддерживающие катки, а также направляющие колеса имели наружную амортизацию. Расчетная максимальная скорость танка боевой массой 18,2 т составляла 50 км/ч.

Первый эскизный проект ТА-1 предполагал, что танк будет иметь только гусеничный ход, но уже на начальном этапе проектирования было получено распоряжение оснастить машину колесно-гусеничным движителем. Это повлекло за собой целую серию доработок в конечном итоге проект был значительно переработан и получил индекс ТА-2.

Главное внимание при проектировании ТА-2 было обращено на конструкцию передних поворотных колес и систему подвески заднего моста (привода ведущих колес колесного хода). Система подрессоривания была спроектирована по типу танка Кристи, но с горизонтальным расположением рессор. Из-за значительных усилий, возникающих в рулевом механизме управляемых колес при повороте на колесном ходу, он был снабжен пневматическим усилителем.

При движении на колёсном ходу две задние пары опорных катков являлись ведущими. Привод к ним осуществлялся от бортовых редукторов танка через шестеренчатые редукторы (гитары), расположенные по бортам танка. Распределение крутящего момента между колесами производилось с помощью гитар-балансиров. Узлы и агрегаты моторно-трансмиссионного отделения, ведущие колеса гусеничного хода и гусеницы были такими же, как в танке ТА-1. Из-за ограничения внутренних объемов отделений пришлось отказаться от ручных приводов управления и перейти на пневматические.

В части вооружения было увеличено до пяти число установленных пулеметов - дополнялось бортовыми пулеметами для обеспечения «зачистки окопов». Увеличение мощи вооружения происходило за счет сокращения боекомплекта, рассчитанного на ведение боя в течение 6 минут. Численность экипажа осталась без изменений. Танк должен был иметь массу 27,5 т и развивать максимальную скорость на колесном ходу до 80 км/ч, на гусеничном - до 50 км/ч.

Эти показатели сочли слишком оптимистичными, да и запас хода ТА-2 не совсем отвечал предъявляемым требованиям к “маневренному” танку. Более того, военная комиссия обнаружила в проекте новые ошибки, что в совокупности с возросшей ценой привело к отказу от работ по этому проекту. Все это побудило конструкторов начать проектирование третьего танка – Т-3, который относился уже к «позиционным», так как имел массу свыше 32 т.

В танке Т-3, который относился уже к «позиционным», конструкторы попытались сочетать надежную броневую защиту, мощное вооружение и высокую скорость. Был решен вопрос защиты экипажа от отравляющих веществ за счет создания избыточного давления в обитаемых отделениях и использования специальных воздушных фильтров конструкции Института химобороны. Кроме того, на танк планировалось поставить радиостанцию дальнего действия с тем, чтобы на остановках можно было связываться с корреспондентом, удаленным на 30-50 км.

Установка вооружения машины была изменена. Вместо двухъярусного расположения 76,2-мм и 37-мм пушек была применена их спаренная установка в одной башне с возможностью независимого наведения каждой пушки в вертикальной плоскости. 7,62-мм пулеметы "Максим" были заменены на 7,62-мм пулеметы ДТ, два из которых размещались в башне, два - по бортам корпуса в боевом отделении и один - в отделении управления у механика-водителя. Боекомплект пулеметов был рассчитан на ведение непрерывной стрельбы в течение 10 мин.

Корпус танка сваривался из стальных броневых листов. Он имел два отделении - боевое, совмещённое с отделением управления, и моторно-трансмиссионное. Экипаж машины состоял из шести человек. Ходовая часть танка была закрыта фальшбортами, причем броневые листы, защищавшие передние управляемые опорные катки, при использовании колесного хода откидывались на борта для обеспечения возможности поворота машины. Для наблюдения за полем боя и управления машиной использовались стробоскопы. Конструкция агрегатов трансмиссии, ходовой части, а также пневмосистемы управления трансмиссией была заимствована у танка ТА-2. Коробка передач имела поперечное расположение в отличие от ее установки вдоль продольной оси корпуса на танке ТА-2. в конструкции ходовой части использовались узлы и детали от проектов танков ТА-1 и ТА-2.

Согласно проекту танк, имевший боевую массу 32,5 т, должен был развивать максимальную скорость движения на колесном ходу 70 км/ч, на гусеничном ходу - 45 км/ч.

Все три проекта были переданы в УММ РККА, а также в ОКМО завода "Большевик".

Тактико-технические характеристики танков Асафова

| Тип танка |  | ТА-1 | ТА-2 | Т-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боевая масса, т |  | 18000 - 18500 | 27500 | 32500 |
| Экипаж, чел |  | 6 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |
| Длина |  | 7500* | 7450 | ≈8300 |
| Ширина |  | 3000* | 3200 | ≈3200 |
| Высота |  | 2840* | 2900 | ≈2900 |
| Клиренс |  | 340* | 340 | ≈350 |
| Вооружение |  |  |  |  |
| Пушки, мм |  | 1 × 76,2 А-19, 1 × 76,2 ПС-2 | 1 × 76,2 А-19, 1 × 76,2 ПС-2 | 1 × 76,2 А-19, 1 × 76,2 ПС-2 |
| Пулеметы, мм |  | 4 × 7,62 Максим | 5 × 7,62 Максим | 5 × 7,62 ДТ |
| Боекомплект |  |  |  |  |
| Пушки, выстрелы |  | 50 к 76,2 и 80 к 37 | 50 к 76,2 и 80 к 37 | 50 к 76,2 и 80 к 37 |
| Пулеметы, патроны |  | 24000 | 18000 | 30000 |
| Приборы прицеливания |  | телескопический ТОП образца 1930 г. | телескопический ТОП образца 1930 г. | телескопический ТОП образца 1930 г. |
| Бронирование |  |  |  |  |
| Лоб корпуса |  | 20 | 30** | 30** |
| Борт корпуса |  | 20 | 20+10** | 20+10** |
| Корма корпуса |  | 20 | 20** | 20** |
| Башня основная |  | 20 | 30** | 30** |
| Башня малая |  | 13 | 20** | - |
| Крыша |  | 10 | 15** | 15** |
| Днище |  | 6 | 15** | 15** |
| Силовая установка |  |  |  |  |
| Тип двигателя |  | карбюраторный BMW-IV | карбюраторный BMW-IV | карбюраторный BMW-IV |
| Мощность, л.с. |  | 500 | 500 | 500 |
| Общая мощность, л.с. |  | 500 | 500 | 500 |
| Трансмиссия |  | механическая | пневмо-механическая | пневмо-механическая |
| Ходовая часть | На гусеницах | 5 опорных катков, 3 поддерживающих ролика, переднее направляющее и заднее ведущее колесо | 3 обрезиненных опорных катков, 2 поддерживающих ролика, 1 тележка с двумя малыми опорными катками, переднее направляющее и заднее ведущее колесо | 3 обрезиненных опорных катков, первый из которых на колесном ходу управляемый, 2 тележки с двумя малыми опорными катками, переднее направляющее и заднее ведущее колесо |
|  | На колесах |  | первый опорный каток управляемый, привод на два задних катка с помощью гитар-балансиров | первый опорный каток управляемый, привод на два задних катка с помощью гитар-балансиров |
| Скорость | На гусеницах | 50 | 50 | 45 |
|  | На колесах |  | 80 | 70 |
| Запас хода, км | На гусеницах | н/д | н/д | н/д |
|  | На колесах |  | н/д | н/д |
| Преодолеваемые препятствия |  |  |  |  |
| Угол подъёма, град. |  | н/д | н/д | н/д |
| Высота стенки, м |  | н/д | н/д | н/д |
| Ширина рва, м |  | н/д | н/д | н/д |
| Глубина брода, м |  | н/д | н/д | н/д |
| Средства связи |  | отсутствовали | отсутствовали | радиостанция дальнего действия для связи на расстоянии 30-50 км |

* - данные из статьи Танки ТА,

** - данные приблизительные  (15620).

Авиапромышленность:

1 апреля 1931 г. Приказом ОГПУ № 160/96 заместителем начальника ЭКУГ. Е. Прокофьева назначается Л. Г. Миронов. Этим же приказом в составе ЭКУ ОГПУ организуется 5-е Специально-Техническое Отделение по использованию осужденных специалистов. Этот день следует считать днем рождения шарашек. 10 августа 1931 года Политбюро ЦКВКП(б) утверждает Миронова Л. Г. начальником ЭКУ ОГПУ СССР. Возвращенный в центр и назначенный руководителем Центрального ЭКУ НКВД СССР, Миронов направил все усилия по созданию тюрем-шарашек в большинстве крупных промышленных центров России. Его чрезмерное рвение в работе привело к тому, что в правительство стало поступать много жалоб от ученых и специалистов на необоснованность их ареста и помещения в тюрьмы-шарашки (12107).

К апрелю 1931 г. в АГОС ЦАГИ пришли к выводу, что основным вариантом для проектирования должна стать установка шести двигателей М-34, которые во втором квартале 1932 г. все- таки намеревались заменить четырьмя М-35. Но М-34 в наличии тоже не имелось - их серийное производство на заводе № 24 начали налаживать только с сентября 1931 г. Поэтому для первого опытного образца АНТ-16 решили купить моторы по 800 л.с. в Англии. Фирме "Роллс-Ройс" через торговое представительство в Лондоне даже успели выдать заказ на них.

Но уже 1 июня заказ отменили. Это было связано с решением правительства прекратить закупку импортных моторов для опытных самолетов. Поскольку М-34Р и ФЭД пока не существовали даже в опытных образцах, а от серийного выпуска М-27Р отказались, то оставалось надеяться только на М-34.

Опытный самолет к этому времени уже начали строить. По своей компоновке бомбардировщик во многом повторял ТБ-3, но со значительным увеличением размеров всех узлов. Параллельно проектировались два варианта ТБ-4, предусмотренные планом опытных работ. Один должен был строиться целиком из дюраля (кольчугалюминия) и иметь большее по площади крыло (410 м2). Уточненное задание требовало от этого варианта бомбовую нагрузку 6000 кг и вооружение из десяти пулеметов и двух пушек. Второй тип должен был иметь стальной (для экономии дефицитного дюраля) каркас и меньшее по размерам крыло (площадью 340 м2). Он должен был нести меньше бомб (4500 кг) и более слабое стрелково-артиллерийское вооружение - шесть-восемь пулеметов и одну пушку (12024).

К апрелю 1931 г. в АГОС ЦАГИ пришли к выводу, что основным вариантом для проектирования должна стать установка шести двигателей М-34, которые во втором квартале 1932 г. намеревались заменить четырьмя М-35. Но М-34 в наличии тоже не имелось - их производство на заводе № 24 в Москве начали налаживать только с сентября 1931 г. Поэтому для первого опытного АНТ-16 решили купить моторы по 800 л.с. в Англии. Фирме "Роллс-Ройс" даже успели выдать заказ на них.

Но уже 1 июня заказ отменили. Это было связано с решением правительства прекратить закупку импортных моторов для опытных самолетов. Поскольку М-34Р и ФЭД пока не существовали даже в опытных образцах, а от серийного выпуска М-27Р отказались, то оставалось надеяться только на М-34.

Опытный самолет к этому времени уже начали строить. По своей компоновке бомбардировщик во многом повторял ТБ-3, но со значительным увеличением размеров всех узлов. Параллельно проектировались два варианта ТБ-4, предусмотренные планом опытных работ. Один должен был строиться целиком из дюраля (кольчугалюминия) и иметь большее по площади крыло (410 м2). Уточненное задание требовало от этого варианта бомбовую нагрузку 6000 кг и вооружение из десяти пулеметов и двух пушек. Второй тип должен был иметь стальной (для экономии дефицитного дюраля) каркас и меньшее по размерам крыло (площадью 340 м2). Он должен был нести меньше бомб (4500 кг) и более слабое стрелково-артиллерийское вооружение - шесть - восемь пулеметов и одну пушку (12036).

К 1 апреля 1931 года установка моторов БМВVI Е=7,3 на ТБ-3 была закончена (6918).

1 апреля в 1931 году построен и начались испытания разработанного в ЦКБ лёгкого одномоторного (BMW-VI) двухместного штурмовика «ШОН» (штурмовик особого назначения, № 23 по плану ЦКБ) с частичным бронированием кабины лётчика и мотора (только снизу). Предполагалось, что этим штурмовиком будут вооружаться также и авиагруппы перспективных советских авианосцев, проектирование которых велось в это время. Общая оценка лётных характеристик была положительной, однако в серию «ШОН» запущен не был, так как надобность в нем уже прошла - от создания авианосцев отказались, а для применения с сухопутных аэродромов вполне годились штурмовики-монопланы, имевшие лучшие скоростные качества (15086).

К 1 апреля 1931 года заводом № 39был построен еще один легкий одномоторный двухместный штурмовик-торпедоносец ШОН (ЦКБ № 23) - штурмовик особого назначения с частичным бронированием снизу двигателя ВМW-6 и кабины пилота. В создании ШОН, кроме Н.Н. Поликарпова и С.А. Кочеригина принимал участие и Д.П. Григорович. Предполагалось, что этим штурмовиком будут вооружаться также и авиагруппы перспективных советских авианосцев, проектирование которых также велось в то время. В частности, проект переоборудования учебного судна «Комсомолец» в учебный авианосец предусматривал базирование на корабле авиагруппы в составе 26 истребителей и 16 штурмовиков.

Вооружение ШОН предусматривало подвеску торпеды, а в сухопутном варианте - счетверенную качающуюся установку пулеметов ПВ-1, установленную в полу кабины стрелка для стрельбы под углом вперед-вниз и назад, и 400 кг авиабомб. Оборонительное вооружение включало один пулемет для стрельбы назад. Машина получилась довольно простой и дешевой в производстве. Сварная моторама крепилась к фюзеляжу на четырех болтах. Фюзеляж выполнялся из сварных труб с поперечными проволочными расчалками и от кабины до конца фюзеляжа покрывался полотном. Конструкция крыльев деревянная, двухлонжеронная, с полотняной обшивкой. Для удобства транспортировки и размещения самолета на палубе авианосца крылья отворачивали назад. Были внесены изменения и в конструкцию шасси.

ШОН испытывался до начала следующего года. Первые же полеты показали неудовлетворительную работу двигателя: при температуре окружающего воздуха выше 21 градуса закипала вода в радиаторе, перегревалось масло. После устранения этих и других недостатков, ШОН получил положительную оценку летных данных, однако в серию не запускался. К тому времени от создания авианосцев отказались, а для применения с сухопутных аэродромов вполне годились штурмовики-монопланы, имевшие лучшие скоростные качества (15223).

К 1 апреля 1931 г. был построен и испытывался вплоть до лета 1932 легкий одномоторный (BMW-6) двухместный штурмовик ШОН (штурмовик особого назначения, № 23 по плану ЦКБ) с частичным бронированием (только снизу) мотора и кабины летчика, который был разработан в ЦКБ параллельно работам по ТШ-2 на базе штурмовика ЛШ-1. В создании ШОН, кроме Н. Н. Поликарпова и С. А. Кочеригина, принимал участие Д. П. Григорович.

Предполагалось, что этим штурмовиком будут вооружаться также и авиагруппы перспективных советских авианосцев, проектирование которых велось в это время. В частности, проект переоборудования учебного судна «Комсомолец» в учебный авианосец предусматривал базирование на корабле авиагруппы в составе 26 истребителей и 16 штурмовиков.

Вооружение ШОН состояло из счетверенной качающейся установки пулеметов ПВ-1, установленной в полу кабины стрелка, для стрельбы под углом впред-вниз и назад, и 400 кг авиабомб. Оборонительное вооружение включало один пулемет для стрельбы назад.

Машина получилась довольно простой и дешевой в производстве. Сварная моторама крепилась к фюзеляжу на четырех болтах.

Фюзеляж выполнялся из сварных углеродистых труб с поперечными проволочными растяжками и от кабины до конца фюзеляжа покрывался полотном.

Конструкция крыльев деревянная, двухлонжеронная с полотняной обшивкой. Для удобства транспортировки и размещения самолета на палубе авианосца крылья отворачивались назад. Были внесены изменения и в конструкцию шасси.

Первые же полеты показали, что при температуре окружающего воздуха 21°С вода в системе охлаждения закипала. Завод перешел на этиленгликолевое охлаждение. Температура масла тоже была высокой.

Общая оценка летных характеристик была положительной, однако в серию ШОН запущен не был, так как надобность в нем уже прошла - от создания авианосцев отказались, а для применения с сухопутных аэродромов вполне годились штурмовики-монопланы, имевшие лучшие скоростные качества (9649).

1 апреля 1931 на ТБ-3 4КК были установлено 4 БМВ-6 и были закончены переделки рулей и элеронов с тем, чтобы снизить давление на органы управления. Окончательно проблему не решили, т.к. один из двигателей разрушился, а усилия уменьшились недостаточно (3029,211).

1 или 2 апреля 1931 Нач. Администрации ЦАГИ Берг писал письмо № 332,с Пом. Секратаря РВС тов. Орлову:

По присланному Вами предложению посылаю отзыв, составленный по указанию т. Петренко, Зам. Нач. ЦАГИ проф. А.И.Некрасовы:

В РЕВВОЕНСОВЕТ СССР На в № 0490сс.

Предложение заменить неподвижные части машин, двигающихся в воздухе или в воде, подвижными для уменьшения части сопротивления, приходящейся на трение, не является по своей идее новым. Так, например, в книге проф. Б.Н.Юрьева "Индуктивное сопротивление крыльев аэроплана”. Применяя более сложные устройства, можно, конечно, и далее улучшать крылья. Напр.: если крыло обтянуть подвижным на роликах полотном, как это изображено на фиг. 14 бис, то под влиянием трения это полотно придет в движение, и сила трения значительно уменьшится. Если такие полотна приводить в движение от мотора, то можно будет получить вместо профильного сопротивления даже силу тяги. Давая верхнему полотну большую скорость, чем нижнему, можно будет получить увеличение циркуляции скорости около крыла и, следовательно, увеличить его под"емную силу.

Однако, такое устройство вряд ли будет целесообразным из-за сложности конструкции.

Таким образом, вопрос лежит не в плоскости самой идеи, а в плоскости её технического осуществления.

Чтобы судить о том, стоит ли этим вопросом заниматься, приведем следующие результаты, вытекающие из работ randtl, Jebers, Gibbson, Sottorn и др.

Общее сопротивление слагается из индуктивного сопротивления, волнового, сопротивления от Кармановских вихрей, сопротивления от трения. Три последних источника сопротивления об"еди-няются общим названием сопротивление формы. Выделить величину

сопротивления каждого рода представляет большие трудности, но всё же возможно.

По результатам Прандтля аэроплан с общей поверхностью в 80 кв. м. при скорости 144 км в час испытывает общее сопротивление в 200-250 кг, причем на долю трения падает 28 кг.

При увеличении размеров и скорости сопротивление растет прямопропорционально ширине крыла, прямопропорционально 0,85 степени от длины и 1,85 степени от скорости.

Мы видим, что сопротивление от трения составляет, вообще, заметную часть от общего сопротивления.

При скольжении по воде пластинки, а эти результаты применимы к глиссерам, сопротивление от трения при увеличении угла атаки заметно уменьшается, и остальная часть сопротивления заметно увеличивается и та и другая части сопротивления растут с увеличением скорости и нагрузки.

Угол атаки для глиссеров лежит в пределах от 4° до 6° 5 при этих углах сопротивление от трения составляет около 25% от общего сопротивления.

Наконец, при движении водоиамещавщих судов при малых скоростях сопротивление от трения составляет уже очень значи -тельную часть общего сопротивления.

Именно, для легкого крейсера при скорости в 14 узлов сопротивление от трения составляет 80% от общего сопротивления и пш 25 узлах - около 50%.

Из этого ясно, что заниматься этим вопросом стоит, но главное значение имеет разработка вопроса об уменьшении сопротивления от трения с точки зрения технического его осуществления.

ЦГАСА. ф. 8. оп. 1, д. 1469, л.л.66 (1026,150).

1 апреля 1931 года был принят на техсовещании проект мотора М-32, разработанный заводом 24 и потом доработанный ИАМ (6918).

1 апреля 1931 года проект М-32 был одобрен техническим совещанием ИАМ. В мае 1930 г. руководство проектированием М-32 в ИАМ предлагали поручить АД Швецову. В 1931-1932 гг. изготовлено пять (по другим данным — шесть) опытных экземпляров. К 1 января 1932 г. все рабочие чертежи деталей завершили, сделали три четверти моделей для отливок и приступили к литью. 20 октября того же года первый экземпляр М-32 запустили на стенде. В процессе доводки усилили рубашки блоков, затем выявилось растрескивание коренных подшипников и головок блоков. Со второго экземпляра применялись усиленные блоки. Основные дефекты так и не были устранены. В 1934 г. появилось новое задание на модификацию М-32РН. За счет введения ПЦН мощность требовалось довести до 650 л.с. В перспективе рассчитывали перейти на охлаждение этиленгликолем или даже на паровое охлаждение. М-32РН был построен и поставлен на стенд. В общей сложности изготовили пять М-32. Доводка двигателя шла до 1935 г. К этому времени он уже устарел, а требуемого уровня надежности ПЦН добиться не удалось. Работу прекратили. В серийное производство не запускался.

Известны модификации:

• М-32, первоначальный вариант без редуктора и ПЦН, изготовлен в одном экземпляре. Вес по заданию 400 кг, фактически 430 кг.

• М-32РН, вариант с редуктором и односкоростным ПЦН. В дальнейшем предполагали опробовать паровое охлаждение и охлаждение этиленгликолем. Вес 460 кг.

Характеристики:

• 16-цилиндровый, рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения;

• мощность 600/750 л.с. (по заданию 650/700 л.с.);

• диаметр цилиндра/ход поршня 120/120 мм;

• объем 21,7 л;

• степень сжатия 6,0;

• безредукторный.

Предлагался для истребителей И-9, И-13, ДИ-6.

Единственный сохранившийся до наших дней М-32РН лежит на задворках музея в Монино (11852).

Другие оборонные отрасли:

1 апреля 1931 г. для выполнения работ по совершенствованию структуры ЭКУ, приказом ОГПУ № 160/96 заместителем начальника ЭКУ Г.Е.Прокофьева назначается Лев Григорьевич Миронов. Этим же приказом в составе ЭКУ ОГПУ организуется 5-е Специально Техническое Отделение по использованию осужденных специалистов. 10 августа 1931 года Политбюро ЦК ВКП(б) утверждает Миронова Л.Г. начальником ЭКУ ОГПУ СССР. Миронов (Коган Лейба Гиршевич) за чрезмерное рвение в работе по организации шарашек, 1.07.37г. был осужден к ВМН и расстрелян 29.08.38 г. (15719).

1 апреля 1931 г. приемочная комиссия приняла, а начальник Сельмашстроя Н.П. Глебов-Авилов сдал Ростовский-на-Дону завод сельхозмашиностроения в эксплуатацию. В этом документе (приемочный акт) впервые завод назван «Ростсельмаш».

После 16 съезда партии в стране начался мощный подъем колхозного движения. По темпам коллективизации Северный Кавказ, Средняя и Нижняя Волга были наиболее подготовленными для перехода к крупному коллективному земледелию. Сюда и направлял Сельмаш свою первую продукцию. По ряду причин реализация этого решения приостановилась. В сентябре 1930 года было принято решение о постройке завода всего на 10 тысяч комбайнов в год, в связи с этим объединили Комбайнстрой с Сельмашем. Для руководства строительством при Управлении Ростсельмаша был организован отдел капитального строительства во главе с Матвеевым М.С. В январе 1931 г., когда Сельмаш уже был в числе действующих предприятий, началось строительство цеха комбайнов площадью 4 га. Это явилось новым поворотом в судьбе Ростсельмаша – ему суждено стать лидером комбайностроения.

Новый цех готовился к пуску, а тем временем шла напряженная работа над созданием первого советского комбайна. Еще осенью 1929 г. началось его проектирование группой советских инженеров И.И. Зиминым (руководитель), П.И. Гурьяновым и А.А. Яковенко. Первый комбайн по чертежам этих конструкторов был собран на заводе «Красный Аксай». Его назвали «Колхоз». Летом 1930 г. он вышел на испытания. Рядом c ним работало несколько комбайнов американских фирм, и «Колхоз» не без успеха соперничал с «иностранцами».

Летом 1931 г. в опытной мастерской строящегося цеха комбайнов завершилась сборка двух комбайнов более совершенной конструкции, которые получили название Сталинец». На полях совхоза «Хуторок» Краснодарского края наши комбайны проходили испытания вместе с американскими комбайнами «Оливер», «Холт» и «Катерпиллер». Советские машины работали лучше и, в отличие от комбайнов всех зарубежных марок, имели возможность убирать не только хлеб, но и подсолнечник, кукурузу и просо. В январе 1932 г. в строй вступил сборочный цех комбайнов завода «Ростсельмаш», а в мае на поля страны был отправлен первый эшелон комбайнов «Сталинец–1». Построив «Ростсельмаш», страна не только перестала ввозить комбайны из–за границы, но и сама начала их экспортировать.

В 1937 г. весь мир показывал свои достижения на Всемирной промышленной выставке в Париже, куда «Ростсельмаш» отправил свой комбайн «Сталинец-1». Сложнее всего оказалось организовать его доставку до места проведения выставки – комбайн везли на открытой платформе, возле которой около каждой станции собиралось много желающих посмотреть на невиданную машину. В то время в каждом советском совхозе таких машин было больше, чем во всей Франции. По результатам выставке в Париже комбайну «Сталинец-1» была присуждена высшая награда – диплом «Grand Prix».

Ростсельмашевские комбайны завоевали большую популярность по всей стране. Передовые комбайнеры устанавливали на них мировые рекорды уборки. Например, в Чкаловской области за сезон убрали 6012 га (вместо 378 га), при этом было сэкономлено 16 тонн горючего. На сцепе двух комбайнов «Сталинец–1» было заменено 1637 человек, 373 лошади, 25 жаток, 25 молотилок, 25 веялок, 40 сортировок, а при уборке вручную на эту работу потребовалось бы 3323 человека.

В 1938 г. в Москве открылась сельскохозяйственная выставка, где «Ростсельмаш» получил диплом первой степени. 14 июня 1940 г. на главном конвейере был собран уже 50–тысячный комбайн «Cталинец–1».

Во время войны тысячи ростсельмашевцев уходили добровольцами на фронт, их места у станков занимали жены, сестры, дети. Цеха предприятия быстро перестраивались на выпуск военной продукции. Станки устанавливались без фундамента, на «лагах», позволявших производить демонтаж и перестановку оборудования в течение нескольких часов.

Когда немецкие войска были уже на подступах к Ростову, ростсельмашевцы выпускали продукцию для фронта и одновременно возводили оборонительные сооружения и бомбоубежища. 13 октября 1941 года коллективу Ростсельмаша был дан приказ начать демонтаж оборудования и отправку его в Ташкент. Эвакуация завода стала титанической работой. Вся заводская территория превратилась в сплошной поток движущихся грузов, которых доставляли с помощью лебедок, катков, авиации. Более 3500 вагонов потребовалось для эвакуации завода. 19 октября 1941 г. с завода выехала последняя группа работников во главе с директором Титаренко М.М.

В Ташкенте тоже вершился подвиг. Для размещения завода в Ташкенте были предоставлены площадки в разных частях города. Этого было не достаточно и часть оборудования пришлось отправлять в Узбекистан г. Чирчик в 60 км от Ташкента. Таким образом, в Узбекистане образовалось 4 филиала Ростсельмаша – 3 в Ташкенте и один в Чирчике.

На 33–й день после прибытия оборудования в Ташкент завод снова начал выпускать продукцию для фронта. Монтаж станков и конвейеров шел под открытым небом или в наскоро приспособленных сараях и других помещениях. На 35–й день непрерывной работы был выплавлен первый чугун. За 3 месяца на пустом пространстве площадью 12 тыс. кв. м выросли цеха перебазированного в тыл завода. Ростсельмаш давал фронту мины калибра 82 мм и 120 мм, боеголовки к снарядам РС (катюша), фугасные авиабомбы (ФАБы) 50 кг, 100 кг и 250 кг.

14 февраля 1943 года войска Южного фронта освободили Ростов. Город лежал в развалинах. Разрушены были почти все предприятия, в том числе Ростсельмаш и его поселок. Восемь суток перед сдачей немцы планомерно взрывали и жгли завод. В груды развалин превратились все цеха, жилые дома, дворец культуры на ул. Клубная, здание института Сельхозмашиностроения и т.д. Материальный ущерб, нанесенный заводу, составил свыше 180 млн. рублей.

23 февраля, на 10–й день освобождения стали работать первые 33 станка Ростсельмаша. Одновременно развернулась подготовка и по выпуску военной продукции, организован ремонт танков, тракторов, автомашин. Для восстановления завода пришлось расчистить 150 тысяч кубометров завалов, уложить 21 млн. кирпичей, 37 тысяч кубометров бетона, смонтировать 8 тысяч тонн металлоконструкций, уложить 185 тысяч кубометров кровли. За короткое время было введено в действие 145 тысяч кв. м. производственных площадей.

Пока шло интенсивное восстановление завода, сельмашевские специалисты Красниченко А.А., В.В. Прошунин и И.И. Попов создали конструкцию комбайна «Сталинец–6». А 30 апреля 1947 года в цехе уборочных машин были собраны новые комбайны «Сталинец–6». Разработчики новой конструкции получили звание Лауреатов Сталинской премии.

В середине 50-х годов в народном хозяйстве страны наметилась специализация промышленных предприятий. С августа 1955 г. согласно решению июльского Пленума ЦК КПСС «Ростсельмаш» стал специализироваться на выпуске зерноуборочных комбайнов. Были сняты с производства плуги и кукурузоуборочные комбайны, завод постепенно переходит на выпуск только зерноуборочных комбайнов.

В конце 1955 г. заводу было предложено начать подготовку выпуска новой уборочной машины – комбайна «РСМ-8». Также как и «Сталенец-1» и «Сталенец-6», этот комбайн был разработан конструкторами завода Ростсельмаш. Он имел большой захват жатки, большую пропускную способность молотилки. Штифтовой барабан был заменен бильным. Эти усовершенствования делали его более производительным. Комбайн «РСМ-8» производился чуть более года (конец 1956 г. – начало 1958 г.) и был выпушен в количестве 50 тысяч.

В марте 1958 г. завод получил новое ответственное задание – в пятимесячный срок перестроиться на выпуск самоходных комбайнов «СК-3». 15 марта в 17.30 с главного конвейера сошел последний комбайн «РСМ-8», а 12 июля, ровно через 100 рабочих дней, приемщик Министерства сельского хозяйства принял первые 27 самоходных комбайнов, изготовленные «Ростсельмашем» по разработкам конструкторов Таганрогского ГСКБ под руководством Изаксона. 24 января 1961 г. выпущен уже 100-тысячный самоходный комбайн СК-3.

В феврале 1962 г. «Ростсельмаш» начал выпуск следующей серийной модели – СК-4, которая превосходила предыдущую по производительности на 25%. На международной выставке в Лейпциге в 1963 г. машине был присужден диплом I-ой степени, в Чехословакии (1964 г.) модель завоевала медаль и в том же году в Венгрии получила высшую награду - «Серебряный Кубок». Комбайн СК-4 был признан самой награждаемой моделью среди зерноуборочных машин всего мира. В августе 1969 г. завод «Ростсельмаш» выпустил свой миллионный комбайн.

В 1973 г. завод осуществил переход на выпуск еще более новой модели комбайнов серии СК «Нива», представленной в нескольких модификациях: крутосклонная, рисоуборочная и др., предназначенные для работы в различных природных зонах, а также для уборки незерновых сельскохозяйственных культур. Кроме того, в этот период изготавливались томатоуборочные комбайны, молотилки для обработки льна, приспособления для уборки крупяных культур. В 70-е годы завод «Ростсельмаш» был полностью обновлен. Вследствие реконструкции завод превратился в специализированное предприятие, готовое обеспечить сельское хозяйство страны современной для того времени техникой.

К своему 50-летнему юбилею в 1979 г. завод занимал стабильное лидирующее положение в своей отрасли. В начале 80-х «Ростсельмаш» преступил к разработке и внедрению в производство высокоэффективных зерноуборочных комбайнов семейства «Дон». Это был уже седьмой по счету переход завода на производство новых машин. В феврале 1984 г. с главного конвейера «Ростсельмаша» сошел 2-миллионный комбайн, а уже в октябре 1986 г. в серийное производство была запущены первые «Доны» (11220).

1 апреля 1931 г. приемочная комиссия приняла Ростсельмаш, а начальник Сельмашстроя Н.П. Глебов-Авилов сдал Ростовский-на-Дону завод сельхозмашиностроения в эксплуатацию. В этом документе (приемочный акт) впервые завод назван «Ростсельмаш».

21 июля 1929 завод производит первую продукцию. Страна прекращает закупать технику из-за рубежа, и начинает сама экспортировать свою продукцию. Дело в том, что в июле 1929 г. вошли в эксплуатацию первые 5 из 18 запроектированных цехов, что позволило заводу выдать первую партию крестьянских ходов по государственному акту приемки. Именно этот день считается днем рождения завода. В 1937 году проходит крупнейшая промышленная парижская выставка, куда РСМ отправляет свой комбайн «Сталинец-1». Ему присуждается Высшая награда — диплом GRAND PRIX. «Сталинцы» завоевали славу самой высокопроизводительной машины в мире (21167).

1 апреля 1931 г. второй танк Т-24 изготовили на ХПЗ. Сборка остальных четырех машин (для которых к этому времениподали корпуса) задерживалась из-за отсутствия ряда деталей и механизмов.При сборке и опробовании двух собранных танков были обнаружены различные дефекты. Основными причинами являлись низкое качество механической обработки деталей, недостатки конструкции самой машины (коробки передач, тормозов, вентиляторов системы охлаждения двигателя и др.), отсутствие необходимого опыта инженерно-технического персонала завода в части механической и термической обработки деталей, а также процессов сборки как механизмов, так и машины в целом.Однако опыт сборки первых машин, несмотря на выявленные дефекты, показал, что при обеспечении скомплектованными и подогнанными механизмами сам процесс постройки Т-24 не представляет каких-либо трудностей. Тем не менее, по решению правительства, заказ на танки Т-24 в апреле 1931 г. был сокращен до 80, а затем и до 24 машин (постановление Комиссии обороны СССР от 23 мая 1931 г.) (12303).

1 апреля 1931 г. приказом ВСНХ СССР был создан Научно-исследовательский институт искусственного волокна (НИИВ) в г. Москве. В январе 1932 г. переведен в г. Мытищи Московской обл. В 1941 - 1943 гг. находился в эвакуации в г. Намангане Узбекской ССР. В ноябре 1947 г. переименован во Всесоюзный научно-исследовательский институт искусственного волокна (ВНИИВ). Приказом Министерства химической промышленности СССР от 31 августа 1976 г. на базе ВНИИВ и ГИПРОИВ был создан Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт искусственного волокна (ВНИИВпроект) (12102).

Жизнь и внутренняя политика:

1 апреля 1931 вышло Постановление коллегии Наpкомзема РСФСР настаивает на том, что спецпоселки раскулаченных "должны находиться вне pайона сплошной коллективизации и по возможности между этими pайонами, чтобы последние оказывали идеологическое воздействие на население поселков..." (10687).

1 апреля 1931 была существенно упрощена структура ЭКУ. Приказом ОГПУ № 160/96 число его отделений сокращалось до пяти. Новая структура и расстановка кадров ЭКУ выглядели так:

начальник ЭКУ (Г.Е.Прокофьев), заместитель начальника ЭКУ (Л.Г.Миронов), начальник секретариата ЭКУ (М.О.Станиславский),

1 отделение (промышленное, - М.И.Гай),

2 отделение (сельскохозяйственное, - Л.Н.Волленберг),

3 отделение (торгово-кооперативное, - Д.М.Дмитриев),

4 отделение (финансы, частный капитал, борьба с валютчиками и спекулянтами, Я.М.Генкин),

5 отделение (специально-техническое (использование осужденных специалистов), - А.Г.Горянов-Горный) (7557).

За рубежом:

1 апреля 1931 состоялась встреча представителей германского VfR и американского AIS (interplanetory society) и в результате в США была принята программа экспериментов (3125).

Авиапромышленность:

2 апреля 1931 Зам. нач. ЦАГИ Некрасов написал в Реввоенсовет письмо N 332сс о замене неподвижных крыльев подвижными (с подвижной обшивкой) для снижения сопротивления, но напомнил, что технически трудно осуществимо (1026,151).

2 апреля 1931 в газете "Вечерняя Москва" в рубрике "Новости авиации" опубликована заметка о самолете СК-4: «{...) В конце прошлого года известным инженером С.П. Королевым, автором планера "Красная звезда", на котором в прошлом году в Крыму т. Степанченок впервые сделал "мертвую петлю", сконструирован новый тип двухместного самолета СК-4. Летчик т. Кошиц уже на нем совершил несколько опытных испытательных полетов, которые показали хорошие качества новой машины {...)» (10676).

За рубежом:

2 апреля в 1931 году первый полет одномоторного скоростного самолёта «Lockheed 9 Orion». В сентябре компания «Varney Speed Lines» открыла на нём линию Лос-Анджелес - Сан-Франциско (самолет преодолевал это расстояние всего за час). Правда, карьера этого лайнера была недолгой - в 1934 г. власти запретили использовать одномоторные самолёты на магистральных пассажирских линиях. Тем не менее самолет знаменовал наступление новой эпохи в гражданской авиации. На смену неуклюжим монстрам пришли цельнометаллические скоростные лайнеры с убирающимся шасси, продуманной аэродинамикой, автопилотом и радионавигацией (15087).

2 апреля 1931 - Первый полет одномоторного скоростного самолёта Lockheed 9 Orion. Самолет знаменовал наступление новой эпохи в гражданской авиации. На смену неуклюжим монстрам пришли цельнометаллические скоростные лайнеры с убирающимся шасси, продуманной аэродинамикой, автопилотом и радионавигацией (22549).

2 апреля 1931 г. в Тулузе завершилась постройка второго экземпляра D.33-02. Он был оснащен двигателем "Испано-Сюиза" 12 Nbr с трехлопастным винтом "Ратье". Эта машина также прошла весь цикл испытаний и летом демонстрировалась на различных выставках и шоу. 11 сентября 1931 г. D.33-02 с тем же экипажем повторил попытку связать воздушным мостом Париж и Токио. 12 сентября, спустя 22 часа с момента взлета, в сложнейших метеоусловиях, летчики потеряли контроль над управлением и приняли решение покинуть самолет. На этот раз парашютом воспользовался Доре. Ле Бри и Месмин погибли под обломками самолета, упавшего недалеко от Уфы (11941).

Другие оборонные отрасли:

3 апреля 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 14. 12. Об утверждении эскизного проекта батареи Протокол Реввоенсовета № 30 (Б. О.). (Муклевич). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 188) (12342).

3-6 апреля 1931 г. В ВОХИМУ РККА состоялась конференция по иприту, которая подытожила работы по выпуску этого СОВ, снаряжению им снарядов, по вопросам хранения иприта и формированию планов на будущее (17133).

3 апреля 1931 г. приказом ВСНХ СССР был создан Научно-исследовательский институт металлорежущих станков (НИСТИ). Приказом Наркомата тяжелой промышленности СССР от 19 мая 1933 г. институт был преобразован в Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков (ЭНИМС) (12102).

Армия:

3 апреля 1931 г. Постановление ЦИК и СНК СССР об укомплектовании территориальный частей Рабоче-крестьянской Красной армии лошадьми, обозными повозками и упряжью на время обучения переменного состава (СЗ. 1931. № 22. Ст. 184) (12415).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 3 и 9 апреля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 31, 1931 г.

Об "Экономической жизни"

а) Объявить выговор редакции "Экономической жизни" за то, что правильную и нужную критику работы наркоматов она превратила в клевету на советские органы в статьях о Наркомснабе и Госплане, помещенных в номере газеты от 24 марта с. г.

в) Возложить на ответственных редакторов газет персональную ответственность за недопущение печатания в газетах статей и материалов, которые хотя бы косвенным образом раскрывали наши планы ввоза и вывоза (11652).

Между 3 и 9 апреля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 31, 1931 г.

Постановление по вопросу об усилении политконтроля за выпускаемой периодической и непериодической печатью

1. Ввести предварительный контроль Главлита по следующему кругу вопросов:

а) материалы, касающиеся обороны страны;

б) материалы, носящие характер официальных правительственных документов, а также материалы отдельных хозорганизаций, опубликование которых прямо или косвенно может относиться к вопросам экономико-политических отношений Сов. Союза с внешним капиталистическим окружением, статистические сведения экспортно-импортного порядка и т. д.

4. Ввести институт политредакторов при всех редакциях.

5. Поручить ячейкам типографий осуществить общественно-партийный контроль через коммунистов-наборщиков, которые должны будут в сомнительных случаях, не задерживая набора, предупредить руководителя учреждения...

11. Обязать ОГИЗ связаться с научно-исследовательскими институтами и организовать там просмотр и оценку выходящей литературы в порядке последующего и в особо важных случаях предварительного отзыва (11652).

Другие оборонные отрасли:

4 апреля 1931 стартовал «Желтый рейд» полугусеничных автомобилей «Ситроен-Кегресс» моделей АС-4F и AC-6F по Центральной и Юго-Восточной Азии (11275).

4 апреля 1931 г. вышел ПРИКАЗ УММ О РЕОРГАНИЗАЦИИ НИАБТ ПОЛИГОНА №22

1. Испытательную группу Управления по механизации и моторизации РККА с 1 апреля именовать «Испытательный отдел научно-исследовательского автобронетанкового полигона УММ» согласно штата № 10/41.

2. Временно исполняющий должность начальника испытательного отдела НИАБТ полигона Греймов А. П. Допускается к временному исполнению должности начальника НИАБТ полигона с оставлением в занимаемой должности, которому немедленно приступить к формированию Полигона согласно штата № 10/41, организации и наблюдению за строительством зданий Полигона.

3. Ответственность и проверку исполнения хода формирования и строительства Полигона возлагаю на начальника технического управления УММ т. Бокис Г. Г.

Начальник Управления по механизации и моторизации РККА Халепский

РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 44. Л. 28. Подлинник (11210).

Авиапромышленность:

5 апреля 1931 года начальник отдела требований НИИ ВВС Соколов-Соколенок писал письмо N 368с НИИ ВОГВФ Филипович, пом. нач. НИИ ВВС Коннэрт, нач. 2 отд. 2 упр. Алексеевскому, пом. нач. 1 упр. Хрипину.

При сем возвращаю мной подписанные протоколы N 2 Макетной комиссии ВОГВФ по осмотру макета самолета "Сталь 2".

Одновременно посылаю заключение по самолету в отношении его использования на военное время, что следует в вышеупомянутый протокол N 2 включить отдельным параграфом.

Заключение

по самолету "Сталь 2", в части его использования

на военное время.

"Сталь 2", на военное время предусматривается к использованию в качестве транспортного самолета авиационных частей или в качестве войскового самолета с расположением наблюдателей нормально, в пассажирской кабине. Наблюдение вперед-назад-вбок через существующие окна для пассажирской кабины; у заднего наблюдателя должен быть обзор и под хвост для чего в полу фюзеляжа за задними сидениями обеспечить устройство специального окна, могущего в некоторых случаях служить и целям стрельбы через него одним пулеметом. У обоих наблюдателей на потолке самолета должны быть предусмотрены люки (отверстия) для установки в них по одному пулемету (облегченная установка на шкворнях). (2993,5-6).

5 апреля 1931 г. представитель НТК ВВС Н.А.Соколов- Соколенок при утверждении протокола макетной комиссии ВО ГВФ, приложил дополнительное заключение по возможному использованию самолета в военном варианте: «Сталь- 2 на военное время предусматривается к использованию в качестве транспортного самолета авиационных частей или в качестве войскового самолета с расположением наблюдателей в пассажирской кабине. Наблюдение вперед-назад-вбок через существующие окна пассажирской кабины. У заднего наблюдателя должен быть обзор и под хвост, для чего в полу фюзеляжа за задними сидениями обеспечить устройство специального окна, способного в некоторых случаях служить и целям стрельбы через него одним пулеметом. У обоих наблюдателей на потолке самолета должны быть предусмотрены люки (отверстия) для установки в них по одному пулемету (облегченная установка на шкворнях)». Ничего удивительного в указанных предложениях не было, практика оценки военного применения любого самолета была тогда повсеместной. Между тем Сталь-2 в будущем никогда не подвергался никаким военным усовершенствованиям (20365).

Другие оборонные отрасли:

5 апреля 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 31. 18. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 10 декабря 1930 г., пр. № 20, п. 4/10). 37. О плане развития производств, обслуживающих автотракторную промышленность в 1932 и 1933 гг. (ПБ от 15 февраля 1931 г., пр. № 26, п. 10, из прил. п. 8) (Орджоникидзе, Харитоненко). Опросом членов ПБ от 5 апреля 1931 г. 36/36. О заказах в Италии. 43/43. О выполнении постановления ПБ о Ленинградском судостроительном тресте (ПБ от 25 июля 1929 г., пр. № 90, п. 5 и ПБ от 15 сентября 1930 г., пр. № 8, п. 22). (Политбюро... Т. 2. С. 146, 149) (12416).

5 апреля 1931 Политбюро ЦК ВКП(б) одобрило предложения комиссий СНК о финансовом плане на II квартал 1931 г. и план строительства нефтепровода Армавир-Никитовка; предложило комиссии разработать план развития железнодорожного, водного и трубопроводного транспорта для Северо-Кавказского, Эмбинского и Бакинского районов; приняло постановления по докладу Иваново-Вознесенского обкома ВКП (б) и о состоянии и подготовке кадров для обеспечения своевременного пуска Магнитогорского и Кузнецкого заводов (12265).

5 апреля 1931 г. вышло Постановление КО СНК «Разрешить вести переговоры о заказе в Италии вооружения (торпед, зенитной артиллерии и приборов управления огнѐм).

Сумму определить 4.000.000 руб. сверх существующих контингентов» [Там же, л. 276].

Таким образом, начались закупки как оптовые, так и опытных экземпляров итальянской морской техники и вооружений Советским Союзом. Контроль за выполнением заказов возлагался на торгпреда СССР в Италии А. А. Васильева и военно-морского атташе Л. В. Анципо-Чикунского. Данные должностные лица, в свою очередь, обратились к НКО и начальнику МС РККА с просьбой оказать помощь в формировании инженерного отдела торгпредства. А также прислать в Италию специалистов (опытных и высококвалифицированных инженеров), наблюдающих за выполнением заказов, которые должны были принимать выпущенную продукцию [Там же, л. 279-283] (аналог военпредов на отечественных предприятиях) (12701).

5 апреля 1931 г. вышло Постановление КО СНК СССР, а затем были заключѐны договора, в соответствии с которыми Советский Союз получил от итальянских фирм военную продукцию, определѐнную планом заказов УВМС от 18 марта 1931 г., а именно: морскую зенитную артиллерию, дальномеры, приборы центральной наводки, перископы, мины, торпеды (12701).

5 апреля 1931 г. вышло Постановление КО СНК «Разрешить вести переговоры о заказе в Италии вооружения (торпед, зенитной артиллерии и приборов управления огнѐм).

Сумму определить 4.000.000 руб. сверх существующих контингентов» [Там же, л. 276].

Контроль за выполнением заказов возлагался на торгпреда СССР в Италии А. А. Васильева и военно-морского атташе Л. В. Анципо-Чикунского. Данные должностные лица, в свою очередь, обратились к НКО и начальнику МС РККА с просьбой оказать помощь в формировании инженерного отдела торгпредства. А также прислать в Италию специалистов (опытных и высококвалифицированных инженеров), наблюдающих за выполнением заказов, которые должны были принимать выпущенную продукцию [Там же, л. 279-283] (аналог военпредов на отечественных предприятиях). На основании этого ходатайства все необходимые мероприятия были выполнены.

В соответствии с Постановлением КО СНК СССР от 5 апреля 1931 г. и заключѐнных договоров, Советский Союз получил от итальянских фирм военную продукцию, определѐнную планом заказов УВМС  от 18 марта 1931 г., а именно: морскую зенитную артиллерию, дальномеры, приборы центральной наводки, перископы, мины, торпеды (18258).

Жизнь и внутренняя политика:

5 апреля 1931 бригада формовщиков харьковского завода «Серп и молот» подписала первый на Украине хозрасчетный договор (4962).

Другие оборонные отрасли:

6 апреля 1931 года проект 102-мм зенитной пушки с длиной ствола 45 калибров был представлен заводом на утверждение Управления ВМС (3861).

6 апреля 1931 год принято Постановление Президиума ВСНХ о строительстве во Владимире завода по производству приборов для отечественной автотракторной промышленности. Уже 1 мая 1932 года завод пущен в эксплуатацию. В 1939 году на «Автоприборе» разработан и внедрен в производство первый советский таксометр (ТК-2), отсчитывающий плату за проезд. Если в 1932-ом году “Автоприбор” выпускал всего пять наименований приборов, то к концу 1940-го года производилось уже 69 наименований (17250).

Армия:

6 апреля 1931 Ворошилов издал постановление "О численности РККА мирного времени на конец пятилетки и о порядке новых формирований" (Согласно протоколу № 14 (п. 13), на заседании 3 апреля РВС принял к сведению это постановление (Там же. Л. 188). Либо Ворошилов подписал постановление с трехдневным запозданием, либо секретарь РВСС Литуновкий при составлении протокола внес в него несуществующий факт оглашения постановления. Оно не было приобщено к оригиналам протоколов, п текст его неизвестен. По всей вероятности, планы по армии мирного времени далеко вышли за пределы 750 тыс. человек на 1933 г. Известно, что численность на 1932 г. была определена в 800 гас. человек (Протокол № 22 заседания РВС СССР от 14.06.1931 // Там же. Л. 311)). Предложения военного ведомства, по всей вероятности, были переданы в Комиссию обороны. Если КО и приняла решение по этому вопросу, то оно было предварительным: состав армии мирного времени не мог быть утвержден прежде параметров мобилизационного развертывания или безотносительно к ним (22725).

Авиапромышленность:

В начале апреля 1931 года был построен еще один легкий одномоторный двухместный штурмовик-торпедоносец ШОН (ЦКБ № 23) - штурмовик особого назначения с частичным бронированием снизу двигателя ВМW-6 и кабины пилота. В создании ШОН, кроме Н.Н. Поликарпова и С.А. Кочеригина принимал участие и Д.П. Григорович. Предполагалось, что этим штурмовиком будут вооружаться также и авиагруппы перспективных советских авианосцев, проектирование которых также велось в то время. В частности, проект переоборудования учебного судна «Комсомолец» в учебный авианосец предусматривал базирование на корабле авиагруппы в составе 26 истребителей и 16 штурмовиков.

Вооружение ШОН предусматривало подвеску торпеды, а в сухопутном варианте - счетверенную качающуюся установку пулеметов ПВ-1, установленную в полу кабины стрелка для стрельбы под углом вперед-вниз и назад, и 400 кг авиабомб. Оборонительное вооружение включало один пулемет для стрельбы назад. Машина получилась довольно простой и дешевой в производстве. Сварная моторама крепилась к фюзеляжу на четырех болтах. Фюзеляж выполнялся из сварных труб с поперечными проволочными расчалками и от кабины до конца фюзеляжа покрывался полотном. Конструкция крыльев деревянная, двухлонжеронная, с полотняной обшивкой. Для удобства транспортировки и размещения самолета на палубе авианосца крылья отворачивали назад. Были внесены изменения и в конструкцию шасси (18293).

Армия:

К началу апреля 1931 Таджикистане и Туркмении произошла резкая вспышка активности бандитов. Этому способствовал целый ряд обстоятельств - внешних и внутренних. С одной стороны, через афганскую границу ринулись отряды Ибрагимбека. Он уже имел около 2000 всадников, довольно хорошо организованных и вооруженных. К ним добавились местные, недобитые с прошлых лет, группировки Кур-Артыка (более 300 человек) и Али-Мардана (около 500). С другой стороны, сказались последствия коллективизации. Массовые репрессии по отношению к зажиточным крестьянам сразу увеличили контингент потенциальных басмачей. Да и бедняки не высказывали бурного восторга. Зерно накапливалось в ссыпных пунктах, а затем вывозилось. Самим крестьянам оставляли только минимум. Коллективизация полностью нарушила и традиционные торговые связи. Обычно к осени кочевники-туркмены приходили из Каракумов к границам "оседлой полосы" и меняли шкурки и мясо на зерно, муку, соль, чай и многое другое. Теперь они не получали ничего. Неудивительно, что все это вызывало возмущение местного населения.

Кампания 1931 г. началась в Таджикистане. Против Ибрагим-бека отправили Таджикскую группу войск: 13-й стрелковый корпус, состоявший из стрелковой дивизии и двух кавалерийских бригад, а также артиллерию и моторизованные подразделения. Группу поддерживали самолеты двух отрядов, временно объединенных в Таджикскую авиагруппу. Всего в нее входило 10 Р-ЗЛД.

Надо сказать, что в этой кампании обе стороны придумали много нового. Например, впервые встретились с координацией действий банд. Авторитет Ибрагим- бека сплотил их и заставил сражаться совместно. Басмачи научились бороться с авиацией. Самолеты их уже не пугали. При появлении опасности с воздуха всадники быстро рассыпались, маскируясь в тени скал, ущельях, среди деревьев и кустарников. Очень распространено стало скрытное перемещение бандитов со стадами. Если басмачей застигали на открытом пространстве, они встречали самолеты плотным винтовочным огнем. Их отряды быстро перемещались, что вынуждало вести почти непрерывную воздушную разведку.

С другой стороны, войска научились взаимодействовать с авиацией. Сигнальщики выкладывали для летчиков кодовые сообщения полотнищами Попхэма - большими полосами белой ткани. При отсутствии полотнищ в дело шли конские седла или знаки создавали, выстраивая людей определенным образом. Свое местонахождение красноармейцы обозначали цветными ракетами. Срочные донесения с земли подбирали "кошкой"; в горах это часто было небезопасно.

Летчики, в свою очередь, передавали донесения войскам, сбрасывая вымпелы с записками. Несмотря на всю примитивность такой связи, она оказалась достаточно эффективной. Самолеты стали наводить красных кавалеристов на банды, а затем поддерживать атаку бомбами и пулеметным огнем. Правда, приходилось рассчитывать время, чтобы не начать штурмовку слишком рано. В нескольких случаях при налетах авиации банды сразу рассыпались и уходили в разные стороны еще до подхода кавалеристов или мотострелков. В 40-м ао попробовали выпускать из задней кабины почтовых голубей, возвращавшихся в штабную голубятню. Для оповещения населения стали применять сброс листовок, но вот только подавляющее большинство местных жителей было совершенно неграмотным.

Летчикам Таджикской авиагруппы иногда удавались весьма успешные операции. Так, 14 апреля 1931 г. самолеты обнаружили банду Кур-Артыка на переправе через реку Кызыл-Су. Басмачей атаковали девять машин. Сбросив бомбы, они смогли остановить переправу. Затем летчики разыскали расположение красноармейцев и повели их к реке. Перед двумя эскадронами кавалерии басмачам было не устоять- они бросились врассыпную. На месте боя начитали 101 труп, трех человек взяли в плен; трофеями стали 21 винтовка и 67 лошадей.

Через три дня Кур-Артык попался на глаза авиаторам в 40 км юго-западнее Курган-Тюбе. Его банда, уменьшившаяся втрое, двигалась на запад. С помощью вымпелов на басмачей навели эскадрон конников и отряд мотопехоты на грузовиках с пулеметами. Прикрывая отход, Кур-Артык бросил в смертельную атаку "палочников", практически не имевших огнестрельного оружия. Пока их косили из пулеметов, курбаши с группой приближенных ушел.

Но при этом он потерял более 50 человек, красные конники - лишь одного. Фактически банда была разгромлена. Кур-Артык бежал, периодически натыкаясь то на кавалеристов, то на мобильные группы на автомобилях. Жалкие остатки его отряда укрылись в горах Терегли-Тау.

Под мощный удар с воздуха угодила и банда Апи-Мардана. Три группы самолетов, сменяясь, утюжили ее в течение пяти часов. Кончилось тем, что атаман выслал парламентеров и сложил оружие.

Ибрагим-беку тоже досталось. Он рвался в Локайский район, где жили его родственники. Авиация постоянно следила за перемещением банды. Самолет командира звена А. Митрофанова был придан кавалерийскому полку, разместившемуся в Кулябе. В первом же полете летчики обнаружили басмачей на равнине в районе зимовки Ак-Джар. Когда разведчик снизился, чтобы разглядеть происходящее внизу, по нему начали стрелять из винтовок. В ответ летнаб Абдурахманов расстрелял по врагу все патроны. Митрофанов нашел отряд красных конников и сбросил ему вымпел. Потом экипаж совершил еще два вылета, теперь уже с бомбометанием.

На следующий день самолетов стало уже три, а красноармейцы с разных сторон начали наседать на банду. В результате басмачей прижали к реке Вахш. Авиация постоянно вела разведку, что было достаточно сложно в горах. Банда переправилась через реку на бурдюках. Теперь ее погнали по левому берегу; численность все время уменьшалась - летчики продолжали наносить удары с воздуха.

Вот как описывает в своих мемуарах Митрофанов штурмовку у горы Сарса- рак: "В пылу боевого азарта, не обращая внимания на выстрелы басмачей, я снижался все ниже и ниже. Прошло немного времени, и на конях не осталось ни одного всадника - пули разбросали их по оврагу" (11985).

Авиапромышленность:

7 апреля 1931 года начальник НИИ ВВС писал письмо N 46 сс зам. начальника ВВС Алкснис и начальнику УСС Петрожицкому.

Представляю доклад по предписанию зам. Наркомвоенмора Уборевич от 24 марта 1931 года N 05415сс.

Приложение: упомянутое на 7 листах.

9. По опытному строительству

а) Работа по ликвидации вредительства и устранению вредительства в морском производстве проведена с точки зрения изучения методов и объектов вредительства, которое еще имеет последствия в виде:

1. внедрения в производство недоведенных образцов, что вызывает в процессе производства обилие переделок;

2. недостаточное участие конструкторских бюро в работе по внедрению в производство образцов;

3. недостаточное усилие по замене импорта;

4. медленности темпов постройки образцов, в частности: гидросамолетостроение, аэростатостроение, особенно лебедки для аэростатов наблюдения и заграждения.

Рации выходят с опозданием на 2 - 2.5 года. Производство фотоаппаратуры в состоянии организации. Самопуски для авиационных моторов в стадии чертежей уже больше года.

б) Испытанные и внедряемые в производство образцы.

В состоянии внедрения в производство и подготовки к нему состоит 5 самолетов (И5-ЮпIV, Р5-БМВVI, Р6-БМВVI, ТБ3-БМВVI, МДР2-2БМВVI), 4 типа моторов (М19, М15, М26, М27), система аэростата заграждения, 5 стрелковых прицелов, 76 мм самолетная пушка (ДРП), пулемет ДА 7,63 мм (по АУ), ряд турелей и пулеметных установок на самолеты, 2 типа прицелов для бомбо и торпедометания, 10 кг осколочная бомба, 25 и 50 кг фугасные бомбы, несколько образцов взрывателей, воздушная планир. бомба (ПБМ), воздушная мина (ЗАМ), дистанционные взрыватели для авиационных бомб, бомбы типа Гирлянда, приемно-передающая рация (ДСР), 2 типа радио динамо-машины, саморегулирующаяся ветрянка для самолетных динамо, 3 типа фотоаппарата, полуавтоматический, автоматический и приспособленный для перспективной съемки, 2 типа фотообъективов, фотопулемет, 3 типа земных походных фотолабораторий, аэропленки и некоторые фотохимикаты. Ряд приспособлений для ночных полетов (прожектор, маяк и пр.), 4 типа электрооборудования самолетов, магнето. Заказывается серия автоматов для наведения самолетов на цель при бомбометании, внедрено производство парашютов для сбрасывания людей и грузов, вводятся сбрасываемые с самолета торпеды и мины заграждения. Заказана партия отеплителей для самолетов. Введены приспособления для разбрызгивания ОВ с самолета (ВАП-4).

в) В изготовлении состоят следующие опытные образцы: 7 типов самолетов, из которых один (ТБ-46 Р.Р.) является сверхтяжелым типом, 2 типа авиационных моторов (М34, ФЭД), аэростат наблюдения с изменяющимся объемом, лебедка для аэростатов заграждения, около 12 разных вариантов авиационных бомб (фугасные, химические, бронебойные, зажигательные, светящиеся), 2 варианта взрывателей, несколько вариантов бомбодержателей и сбрасывателей (в том числе электрический сбрасыватель), доводятся два типа сверхскорострельного и одного типа крупнокалиберн. пулеметов, 4 типа бомбардировочного прицела, 2 типа стрелковых прицелов, радиомаячная станция, новый тип самолетной станции и аэродромная радиостанция. Кроме того строится 9 образцов коротковолновых и 2 образца ультракоротковолновых самолетных рации и некоторые другие приспособления для радио. По электро производятся образцы вращающегося аэромаяка, потолочный прожектор, оборудование для ночных полетов с гидроаэродромов, авиационные свечи. В постройке образцы для автоматического управления самолетом, с доведением до беспилотного управления по радио, акустические взрыватели и некоторые другие работы в области телемеханики. Построен вариант геликоптера (ЦАГТ) и винта с переменным шагом (Вирджили).

г) Ход реализации тех. помощи по существующим договорам, своей медлительностью обесценивает значение технической помощи. Самолет тип Хейнкель (НД43-БМВVI) до сих пор не вышел и выйдет с опозданием от образца лицензии на 5 лет.

д) Образцы, находящиеся в стадии расчетов и чертежного конструирования.

В стадии расчетов находятся: 6 типов самолетов, из которых один является опытом тяжелой морской машины (МТБ3), 5 типов моторов (М19а, М38, М44, М32, М35), в т.ч. под тяжелое топливо, наддув и редуктор. Проект аэростата с баллонетом (вместо изменяющегося объема), лебедка для аэростатов наблюдения (взамен устаревшей), прицелы для ночного бомбометания, для торпедометания, вливания ОВ, прицелы с гироскопической вертикалью, ряд бомбодержателей, в т.ч. несколько кассетных, держатели для химаппаратуры, дымовые бомбы, 20 и 37 мм самолетные пушки, новый вариант крупнокалиберного пулемета, новый тип самолетной рации, противошумные микрофоны, прибор для автоматического корректирования артстрельбы, 3 типа фотоаппаратов, самолетная фотолаборатория, около 15 вариантов приспособлений для ночных полетов, приборы для управления на расстоянии и начало работ по передаче рисунков с самолета на землю.

е) Неудачи и невыполнение некоторых поставленных заданий по перевооружению (2969).

Гидросамолеты свои только что выходят. Опытное моторостроение отстало от современных требований и принятый Реввоенсоветом план выполнением не обеспечен. Отставание уже определилось. Возникли трудно преодолимые затруднения с топливом для моторов современного типа (высокого сжатия). Отстали работы над нефтяными моторами. Построенные оригинальные образцы аэростатов оказались негодными. Изготовление лебедки для аэростатов заграждения опаздывает на несколько месяцев. Не установлено производство троса для аэростатов. Не обеспечено снабжение водородными баллонами. Два типа стрелковых прицелов, построенных ВООМП"ом оказались неудовлетворительными. Скорострельный и крупнокалиберный пулеметы не вышли в сроки. По авиационным бомбам план выполнен на 45-50%. Как правило, промышленность сроков изготовления образцов вооружения не выполняет. По рациям план промышленности ни в опытном строительстве, ни в серии в срок не выполнен. Опытный образец автоматического фотоаппарата запроектирован в 1927 году, поступил 13 марта 1931 года. Задерживается изготовление фотообъективов из-за отсутствия сырья для стекла, хотя это сырье экспортируется.

ж) Задачи, над решением которых надо сосредоточить все усилия в текущем году (план работ) с учетом достижений и развития техники у вероятных противников.

Успех самолетостроения (основной элемент вооружения ВВС) полностью зависит от выполнения плана опытного строительства по моторам, поэтому основное - выполнить в сроки М34, М35, М32, М44, закончить винт с переменным шагом, добиться безусловного успеха в наддуве и редукторе, осуществить авиационный мотор под тяжелое топливо.

Установить антидетонирующее топливо. Осуществить прицел для дальней стрельбы с самолета по самолету. Осуществить намеченные в п. "д" объекты, как безусловный минимум: прицел для штурмовиков, для выливания ОВ, для низкого торпедометания, синхронный прицел для легких бомбовозов, гироскопический прицел, прицел для действия дистанционными бомбами, синхронный прицел для тяжелых самолетов. Осуществить основные типы осколочных, оск. химических бомб, фугасные бомбы (в т.ч. до 1000 кг), бронебойные (до 1000 кг), химические (25 и 100 кг), зажигательные и варианты взрывателей (мгновенные, с переменным замедлением, с замедлением до 24 час.). Довести ВАП 5. Приспособить торпеду 21" для сбрасывания с самолета.

з) Научные силы и технические кадры с точки зрения требования развития вооружения.

Промышленность слабо использует научные институты, даже при содействии военведа. Как правило, специалисты по делу вооружения комплектуются из состава Военведа, что ослабляет технические кадры военведа и не обеспечивает промышленность. Специалистов по вооружению ВВС приходится готовить кустарным способом. ВВА потребность не покрывает и некоторых специалистов не имеет вовсе. В своей работе ВВС опираются на десятки специальных учреждений, что все же не обеспечивает необходимого успеха, вследствие недостатка тех. сил. По фотомеханике специалистов нигде не готовится: это дело в стадии организации.

Предложения.

Поручить ВСНХ:

1. Пересмотреть с приглашением представителей Военведа план развития алюминиевой и стальной промышленности, с целью повышения количества добываемого алюминия до удовлетворения нужд военведа и получения в нужном количестве высокосортной стали и обеспечения производства входящих в сплавы стали ванадия, молибдена, ферросилиция и т.п.

2. Обязать ВАО немедленно и полностью обеспечить Институт авиамоторостроения строительством, оборудованием и личным составом, как это было намечено планом развития ИАМ в целях безусловного выполнения утвержденного Реввоенсоветом плана моторостроения в срок.

3. Обязать объединения промышленности, работающие на оборону, развернуть опытные разделы до размеров, обеспечивающих выполнение плана опытного строительства предметов военного назначения (особенно в области вооружения).

Обязать органы опытного строительства доводить образец до полной готовности до передачи в серию и принимать непосредственное участие в работе внедрения образца в серию.

4. Обратить особое внимание на работу бюро авиастроительства при Моб. План. Секторе ВСНХ в области освобождения военной промышленности от импортной зависимости.

5. Пересмотреть вопрос обеспечения ВВС топливом, в частности развить деятельность по изысканию антидетонаторов и недетонирующих топлив.

6. Создать базу для изготовления авиационной фотоаппаратуры и фотохимикатов.

7. Обязать ВТО приступить к изготовлению из советского хлопка основ для баллонной материи и изготовления парашютов.

8. Обязать ВЭО: а) обеспечить производственной базой изготовление авиационного электрооборудования (самолетного и земного), предметов телемеханики.

б) Немедленно приступить к осуществлению электро-энерционного самопуска для авиационных моторов.

9. Обеспечить строительством и оборудованием завод "Авиаприбор".

10. Пересмотреть с военной точки зрения целесообразность нахождения имеющих для обороны большое значение организаций (ВООМП, Остехбюро и др.) в Ленинграде.(2969,2-8).

Другие оборонные отрасли:

7 апреля 1931 г. Амторг заключил с с компанией Форда рамочного договора о технической помощи договор о поставках режущего, контрольно-измерительного и другого специального оборудования. Станки решено было покупать как фордовские (Ford make), так и полученные этой компанией от других поставщиков, или непосредственно у них, если это обойдётся дешевле. В общей сложности завод получил оборудование от 102 американских фирм, включая Bullard Company, Ingersoll Milling Company и др. Но и это не всё: по решению советского правительства часть заказов Автостроя перенесли в Европу, и к августу 1931 г. из 4650 единиц импортного оборудования 2350 было из США и 2300 из Европы, а 550 единиц поставили советские предприятия.

Технологическую и строительную часть проекта крупнейшего в Европе Сталинградского тракторного завода выполнили американские компании International Harvester и Albert Kahn, Inc., и 90% его оборудования поставили более 100 машиностроительных фирм США. Наверное, не многие россияне знают, что завод этот был построен под Чикаго, потом демонтирован и перевезён в Сталинград. В годы Второй мировой войны уже по ленд-лизу в Москву доставили фордовский шинный завод, а в Куйбышеве, Гурьеве, Орске, Красноводске разместились американские нефтеперерабатывающие предприятия.

Архитектурно-строительная фирма Альберта Кана, строившая автомобильные, тракторные и авиационные заводы в США, спроектировала для СССР несколько сот промышленных объектов. Архитектор Кан стал ведущим зарубежным консультантом по промышленному строительству. Несколько фирм занимались проектированием новых шахт, поставляли оборудование для бумажных комбинатов, а одна из компаний рокфеллеровской группы, Standard Oil of New York, участвовала в строительстве предприятий нефтяной промышленности в районе Баку — Грозный — Батуми — Туапсе. Техническая помощь использовалась в области приборостроения, навигационных устройств, телефонной связи и даже постройки часовых заводов.

Иногда заключение договоров о техпомощи с одной и той же хорошо зарекомендовавшей себя фирмой продолжалось, а их роль не сводилась к пересылке технической документации и оборудования. Иностранное участие имело свою социальную сторону, которая заключалась в консультировании и обучении советских рабочих, инженеров и техников как в СССР, так и в самих компаниях. Всё это объединялось советскими заказчиками в понятие «инотехпомощь», так что пресловутый технологический фактор следует понимать достаточно широко (11520).

Армия:

7 апреля 1931 первый боевой вылет против туркменских кочевников совершил командир 35-го отряда А.И. Калюжнов утром. Но в ходе разведки удалось обнаружить только пасущийся скот. Позже в тот же день встретили и первых басмачей. Около 20 конников спускались в долину, при появлении самолета они рассеялись.

На следующий день сбросили первые бомбы на небольшие группы численностью до 50 человек. 10 апреля у кишлака Шурга обнаружили банду уже в 200 сабель. Ее атаковало звено Р-ЗЛД.

13 апреля летчики впервые попали под ответный огонь с земли. Басмачи обстреляли самолеты Мищенко и Недо- секина. На другой день авиаторы смогли выручить из беды красных кавалеристов. Разъезд напоролся на отступавшую банду примерно из 250 всадников. Его быстро бы изрубили, но на помощь пришли самолеты. Пулеметным огнем и бомбами они отогнали противника.

В Туркмении успешно применяли ту же тактику, что и в Таджикистане. 29 апреля летчик Митрофанов нашел на горе Хасан-Дог банду, отдыхавшую в тени деревьев. Вымпелами он навел на нее три эскадрона, окруживших врага. Когда наши кавалеристы пошли в атаку, самолет начал бомбить и обстреливать басмачей. Попытка вырваться из кольца не удалась. Лишь полутора десяткам врагов удалось подняться по очень крутому склону, но и их достал огонь с самолета.

Надо сказать, что отличить своих от чужих было нелегко. Летчики часто привозили донесения типа: "Из с. Кунги группа конных 9 чел. в цветных халатах двигалась к р. Яван". Часто встречалась формулировка: "Установить, являлась ли группа басмшайкой, не удалось". Нередко действовали "методом проб и ошибок": сбросили бомбу и посмотрели - если открыли ответный огонь, то уж точно басмачи. Не открыли - кто его знает...

Туркмены-кочевники перемещались с семьями и большими стадами скота. Отличить мирных пастухов от бандитов было практически невозможно. Вот пример: с воздуха насчитали "примерно 200 человек" ("количество всадников трудно поддается учету, при появлении самолета рассредоточиваются и принимают меры маскировки"), а при них - 4000 баранов, 140 - 150 верблюдов и...400 кибиток! Отсюда вывод - считали только тех, кто на виду, а кто из них басмач, кто - нет, оставалось невыясненным.

Командование поступило просто. Всех в контролируемых бандами районах решили считать противником (или пособником противника). Авиации выделили зоны "свободного огня", где своих заведомо не было. Там приказали обстреливать и бомбить все подряд. Удары наносились по скоплениям людей, скоту, жилью в любом виде. Уничтожение живности объяснялось, например, желанием лишить басмачей пропитания. Кроме того, бомбометание по стадам в некоторых случаях действительно помогало выявить небольшие банды, маскировавшиеся среди животных. Летчики формулировали это проще: "В песках все кочевники - басмачи" (11985).

Жизнь и внутренняя политика:

7 апреля 1931 г. вышла Инструкция Центрального комитета профсоюзов и Наркомата снабжения, согласно которой рабочие-ударники пользовались преимуществом при снабжении продуктами питания и потребительскими товарами, а также при культурном обслуживании и предоставлении жилплощади. Профком предприятия совместно с администрацией обязан был составить список рабочих-ударников. Дополнительно к продовольственной карточке те получали карточку рабочего-ударника, действовавшую в течение месяца. При невыполнении производственного задания или нарушении трудовой дисциплины ее могли досрочно изъять{993}.Таким путем создавали материальный стимул для участия в «социалистическом соревновании», в итоге возник привилегированный слой, чей жизненный уровень заметно выделялся на общем фоне жизни рабочих, и этот слой подходил на роль инструмента повышения производительности труда и стабилизации иерархической системы на внутризаводском уровне{994}.

С 1931 г. к привилегированным лицам относился также руководящий персонал предприятия, «специалисты». Им предоставлены были преимущественные права как при снабжении товарами, так и при распределении жилого фонда. Особые отделы для специалистов действовали в закрытых распределителях. У них имелись свои столовые и магазины, которые лучше снабжались{995} (18299).

Авиапромышленность:

8 апреля 1931 г. дата присвоения опознавательного знака с литерой "Н" - СССР-Н1 - Дорнье "Валь", зав. № 130, моторы - 2 BMW-6.Первоначальный владелец воздушного судна - Комсеверпуть. Первоначальное название "Комсеверпуть-1". Самолет итальянской постройки, дата приемки - 14.09.28 г. Полеты в Арктике начал в 1929 г. (11955).

8 апреля 1931 г. дата присвоения опознавательного знака с литерой "Н" - СССР-Н2 - Дорнье "Валь", зав. № 142, моторы - 2 BMW-6. Первоначальный владелец воздушного судна - Комсеверпуть. Первоначальное название "Комсеверпуть-2". 19 апреля 1933 г. в связи с реорганизацией Ком- северпути в ГУСМП самолет перерегистрирован с тем же опознавательным знаком, но на другого владельца - ГУСМП. Погиб (утонул) 8 сентября 1937 г. во время поисков экипажа С.А.Леваневского. Приказом по ГУСМП № 406 от 25 сентября 1938 г. Дорнье "Валь" СССР-Н2 был списан с баланса Енисейской авиагруппы и исключен из списков самолето-моторного парка УПА.(11955).

8 апреля 1931 даата присвоения опознавательного знака с литерой "Н" - СССР-Н3 - Дорнье "Валь", зав. № 143, моторы - 2 BMW-6.Первоначальный владелец воздушного судна - Комсеверпуть. Первоначальное название "Комсеверпуть-3". В 1932 г. СССР-НЗ потерпел катастрофу в районе пролива Маточкин Шар. Дорнье "Валь" "Комсеверпуть-1" с развернутой радиоантенной держит связь с ледоколами. Чудовищная свалка на переднем плане не что иное, как обглоданный волнами "плавник", то есть выброшенные на берег обломки бревен, ставшие следствием вырубки и сплава леса (11955).

Жизнь и внутренняя политика:

8 апреля 1931 г.

О переводе Л. К. Рамзина в одиночную камеру Бутырского изолятора. 8 апреля 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 9

8 апреля 1931 г.

НАЧ. ВНУТРЕННЕГО ИЗОЛЯТОРА ОГПУ и в ОЦР ОГПУ

ЭКУ ОГПУ просит сделать распоряжение о переводе из Внутреннего изолятора в Бутырский, обязательно в одиночную камеру, осужденного РАМЗИНА Леонида Константиновича.

В Бутырском изоляторе РАМЗИН будет использовываться 5-м отд. ЭКУ ОГПУ в индивидуальном порядке и выводить его в рабочий домик разрешается только в отдельную комнату, изолированную от прочих осужденных и арестованных.

РАМЗИНУ разрешаются передачи, свидания, прогулки и пользование литературой.

Все книги, находящиеся в камере РАМЗИНА во внутреннем изоляторе, просим переслать вместе с ним в Бутырский изолятор и разрешить ему пользоваться этими книгами.

НАЧ. ЭКУ ОГПУ: (Прокофьев)

Нач. 1-го отд. ЭКУ: (Ржавский)

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 9. Заверенная машинописная копия того времени. Вверху слева написаны от руки дата «8 апреля 1931 г.» и номер документа «№ 265567», справа машинописью «Срочно». Внизу машинописью «ТОРНУЕВ» (слева), по центру от руки «Верно: Ст. Уп. 1 ЭКУ» (подпись-росчерк, неразборчиво) (19060).

За рубежом:

8 апреля 1931 Амелия Эрхарт, пролетая на Pitcairn PCA-2 над Уиллоу-Гроув, штат Пенсильвания, устанавливает рекорд высоты для автожира, достигнув 18 415 футов (5613 метров) (20804).

Авиапромышленность:

9 апреля 1931 года состоялся первый полет дирижабля В-1 (командир корабля — В. Л. Нижевский). Испытания показали, что летные характеристики дирижабля соответствовали расчетным. 29 апреля 1932 года В-1 вышел из Ленинграда и 1 мая прибыл в Москву. Дирижабль В-1 неоднократно модернизировали. Последняя, четвертая модернизация была проведена в 1939 году. По чертежам этой модернизации в том же году построили еще два дирижабля: СССР В-1бис и СССР В-12. Первый в 1942-1944 годах по заданию командования выполнил 1473 полета, а дирижабль В-12 прослужил до лета 1945 года (11324).

9 апреля в 1931 году первый полет дирижабля "СССР В-1", прослужившего около 20 лет; Дирижабль получил название «УК-1» (учебный корабль, первый). В 1932 году «УК-1» переименовали в «СССР В-1» (15094).

Другие оборонные отрасли:

9 апреля 1931 г. Государственный центральный научно-исследовательский институт цветных металлов "Гинцветмет" переименовывается в Московский государственный институт цветных металлов "Мосгинцветмет"; 25 февраля 1932 г. - в Центральный государственный научно-исследовательский институт цветных металлов, золота и платины; 23 апреля 1933 г. - в Государственный центральный научно-исследовательский институт цветных металлов "Цгинцветмет"; 25 марта 1942 г. - в Государственный научно-исследовательский и производственный институт цветных металлов "Гинцветмет"; 21 марта 1946 г. - в Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов "Гинцветмет". Приказом Государственного научно-экономического совета Совета Министров СССР от 12 сентября 1960 г. при институте организовано СКВ тяжелых цветных металлов на самостоятельном балансе (12102).

9 апреля 1931 ЦИК и СНК приняли постановление «О введении в действие положения об изобретениях и технических усовершенствованиях» (12265).

Авиапромышленность:

С 10 апреля по 12 июля 1931 года проходили испытания самолета ДИ3 БМВ VI – опытный экземпляр постройки ЦКБ завода № 39 № 17115

Самолет получен на испытания – 10 апреля 1931 года

Испытания окончены – 12 июля 1931 года

Общее число дней – 92

Самолет летал – 24 дня

Всего полетов – 36 с налетом 28, 5 часов

Заключение

Данные самолета ДИ-3 полученные при испытании в НИИ показывают, что самолет полностью не удовлетворяет техническим требованиям, как по скоростям на всех высотах, так и по скороподъемности.

На основании полученных данных, считать невозможным рекомендовать самолет на массовое снабжение в ВВС (6932).

С 10 апреля по 12 июля 1931 г. велись Государственные испытания Д-3 в НИИ ВВС. Выяснилось, что самолет не удовлетворяет тактико-техническим требованиям как по максимальным скоростям на всех высотах, так и по скороподъемности, и вообще практически по всем летным характеристикам уступает самолету Д-2. В управлении ДИ-3 оказался строгой машиной, не позволял полет с брошенной ручкой. Оборонительная турель ЦКБ была признана неудачной.

В итоге ДИ-3 не рекомендовали к массовому производству, однако посчитали возможным построить небольшую серию для тренировки и обучения. В конечном счете серийное производство так и не было налажено; известно лишь, что позже опытный ДИ-3 был оборудован застекленной кабиной и использовался как связной самолет.

Летные и технические характеристики самолета ДИ-3

| Длина в линии полета (м) | 7,8 |
| --- | --- |
| Размах верхнего крыла (м) | 11,8 |
| Размах нижнего крыла (м) | 5,55 |
| Площадь крыльев (м2) | 30,1 |
| Вес пустого (кг) | 1487 |
| Вес полетный (кг) | 2122 |
| Нагрузка на крыло (м2) | 70,5 |
| Скорость максимальная у земли (км/час) | 256 |
| Скорость максимальная на 3000 м (км/час) | 243 |
| Скорость максимальная на 5000м(км/час) | 212 |
| Время набора высоты 5000 м (мин) | 17,5 |
| Практический потолок (м) | 6300 |
| Время виража на 1000 м (сек) | 13,1 (11134). |

С 10 апреля по 12 июля 1931 г. велись Государственные испытания ДИ-3 в НИИ ВВС.

Признавалось, что самолет не удовлетворяет тактико-техническим требованиям: как по максимальным скоростям на всех высотах, так и по скороподъемности. Практически по всем летным характеристикам уступа- Опытный двухмест- ет самолету Д-2. В управлении ДИ-3 оказалсястрогой машиной, самолет не позволял вы- ДИ-3 на испытаниях полнять полет с «брошенной ручкой». Оборонительная турель ЦКБ признавалась неудачной.

В результате, ДИ-3 не рекомендовали к массовому производству, однако считалось возможным построить небольшую серию для тренировки и обучения. Впрочем, серийное производство налажено не было. Известно, что впоследствии опытный ДИ-3 был оборудован прозрачным фонарем кабины летчиков и использовался как связной самолет (12295).

Основные технические и летные характеристики ДИ-3

| Длина в линии полета (м) | 7,8 |
| --- | --- |
| Размах верхнего крыла (м) | 11,8 |
| Размах нижнего крыла (м) | 5,55 |
| Площадь крыльев (м:) | 30,1 |
| Вес пустого (кг) | 1487 |
| Полетный вес (кг) | 2122 |
| Нагрузка на крыло (кг/м2) | 70,5 |
| Скорость макс, у земли (км/ч) | 256 |
| Скорость макс, на 3000 м (км/ч) | 243 |
| Скорость макс, на 5000 м (км/ч) | 212 |
| Время набора 5000 м (мин.) | 17,5 |
| Практический потолок (м) | 300 |
| Время виража на 1000 м (сек.) | 13,1 |

(12295).

10 апреля в 1931 году в НИИ ВВС начались государственные испытания (по 12 июля) двухместного истребителя «ДИ-3», выяснилось, что самолет не удовлетворяет тактико-техническим требованиям как по максимальным скоростям на всех высотах, так и по скороподъемности, и вообще практически по всем летным характеристикам уступает самолету «Д-2». В управлении «ДИ-3» оказался строгой машиной, не позволял полет с брошенной ручкой. Оборонительная турель ЦКБ была признана неудачной. В итоге «ДИ-3» не рекомендовали к массовому производству, однако посчитали возможным построить небольшую серию для тренировки и обучения. В конечном счете серийное производство так и не было налажено; известно лишь, что позже опытный «ДИ-3» был оборудован застекленной кабиной и использовался как связной самолет (15095).

10 апреля 1931 года на Центральном аэродроме закончились дополнительные испытаниях лыж к самолету ТБ-1 2М-17, которые проходили с 13 января 1938.

Дополнительным испытаниям были подвергнуты лыжи постройки завода N 28 двух образцов:

1. Лыжи облегченные, конструкции завода N 28.

2. Лыжи не облегченные конструкции завода N 25.

Испытания произведены с целью:

1. уточнения результатов, полученных при испытании в зимний период 1929-30 г.г.

2. Изыскания мероприятий, облегчающих сдвиг самолета с места и рулежку.

Примечание:

За период испытания Центральный аэродром имел твердый укатанный снежный покров, поэтому поведение лыж на глубоком рыхлом снегу не выявлено.

Заключение

На основании произведенных испытаний НИИ считает, что:

1. Лыжи конструкции зав. 25 и зав. 28 не могут быть признаны вполне удовлетворительными для самолетов ТБ1, так как по своим формам и удельной нагрузке не достаточно обеспечивают возможность эксплуатации их на глубоком рыхлом снежном покрове (3260,45-50).

10 апреля 1931 года начальник технического штаба НВ РККА Янсон писал письмо N 11/22сс Меженинову.

В настоящее время для ВВС инж. Курчевский производит следующие работы:

67 мм самозарядн. пушки ДРП для И-4 - 2 шт.

76 мм автоматическ. пушки ДРП для И-12 - 2 шт.

продолжение работ над пушками ТБ-1 и Р-3 (3505,32).

Другие оборонные отрасли:

10 апреля 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) приняло предложения комиссии о мерах по улучшению качества продукции заводов ВОРЗ; рекомендовало ЦИК наградить «Электрозавод» орденом Ленина за выполнение пятилетки в два с половиной года; обратило внимание Госплана и всех ведомств на необходимость представления в СНК отчетов о работе по составлению планов подготовки кадров на пятилетие и 1931-4932 гг.; предложило Госплану вопрос о разработке пятилетней программы подготовки кадров поставить в связи со второй пятилеткой (12265).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 10 и 16 апреля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 33 1931 г.

О порядке выдачи орденов

Установить как правило, не допускающее никаких исключений, что все ордена (как-то: "Ленина", "Красной Звезды", "Красного Знамени", "Трудового Знамени" и др.), выдаваемые отдельным лицам, вручаются им председателем ЦИК СССР лично в Москве, с одновременным вручением специальной грамоты и документов о льготах. В случае выдачи коллективных наград (заводам и пр.) выдача эта производится на торжественных собраниях, митингах и т. п. (11652).

Между 10 и 16 апреля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 33 1931 г.

О первомайском параде

Организовать в составе парада три колонны: 1) колонну вооруженных рабочих, 2) колонну комсомольцев в форме юнгштурма и 3) колонну пионеров... (11652).

Армия:

10 апреля 1931 у кишлака Шурга обнаружили банду уже в 200 сабель. Ее атаковало звено Р-ЗЛД.

13 апреля летчики впервые попали под ответный огонь с земли. Басмачи обстреляли самолеты Мищенко и Недо- секина. На другой день авиаторы смогли выручить из беды красных кавалеристов. Разъезд напоролся на отступавшую банду примерно из 250 всадников. Его быстро бы изрубили, но на помощь пришли самолеты. Пулеметным огнем и бомбами они отогнали противника.

В Туркмении успешно применяли ту же тактику, что и в Таджикистане. 29 апреля летчик Митрофанов нашел на горе Хасан-Дог банду, отдыхавшую в тени деревьев. Вымпелами он навел на нее три эскадрона, окруживших врага. Когда наши кавалеристы пошли в атаку, самолет начал бомбить и обстреливать басмачей. Попытка вырваться из кольца не удалась. Лишь полутора десяткам врагов удалось подняться по очень крутому склону, но и их достал огонь с самолета.

Надо сказать, что отличить своих от чужих было нелегко. Летчики часто привозили донесения типа: "Из с. Кунги группа конных 9 чел. в цветных халатах двигалась к р. Яван". Часто встречалась формулировка: "Установить, являлась ли группа басмшайкой, не удалось". Нередко действовали "методом проб и ошибок": сбросили бомбу и посмотрели - если открыли ответный огонь, то уж точно басмачи. Не открыли - кто его знает...

Туркмены-кочевники перемещались с семьями и большими стадами скота. Отличить мирных пастухов от бандитов было практически невозможно. Вот пример: с воздуха насчитали "примерно 200 человек" ("количество всадников трудно поддается учету, при появлении самолета рассредоточиваются и принимают меры маскировки"), а при них - 4000 баранов, 140 - 150 верблюдов и...400 кибиток! Отсюда вывод - считали только тех, кто на виду, а кто из них басмач, кто - нет, оставалось невыясненным.

Командование поступило просто. Всех в контролируемых бандами районах решили считать противником (или пособником противника). Авиации выделили зоны "свободного огня", где своих заведомо не было. Там приказали обстреливать и бомбить все подряд. Удары наносились по скоплениям людей, скоту, жилью в любом виде. Уничтожение живности объяснялось, например, желанием лишить басмачей пропитания. Кроме того, бомбометание по стадам в некоторых случаях действительно помогало выявить небольшие банды, маскировавшиеся среди животных. Летчики формулировали это проще: "В песках все кочевники - басмачи" (11985).

Внешняя политика:

Между 10 и 16 апреля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 33 1931 г.

О корреспонденте "Нейе Фрейе Пресс"

За заведомо клеветническое сообщение за границу в "Нейе Фрейе Пресс" о том, что заключенные уголовные преступники якобы работали на лесозаготовках на севере, а потом в связи с кампанией в заграничной печати были якобы переведены с севера в другие места, имеющее целью дать новый "материал" для антисоветской кампании, корреспондента "Нейе Фрейе Пресс" Бассехеса выслать из СССР (11652).

За рубежом:

10 апреля 1931 CWA Scott побивает рекорд самого быстрого индивидуального перелета из Англии в Австралию, совершив перелет с 1 по 10 апреля за 9 дней 4 часа 11 минут (20804).

10 апреля 1931 - (вылет 1 апреля) британский летчик Чарльз Скотт на самолете DH.60 Gipsy Moth побил рекорд самого быстрого одиночного перелета из Англии в Австралию. Скотт приземлился в Дарвине через 9 дней 4 часа 11 минут после вылета из Англии (22539).

Другие оборонные отрасли:

11 апреля 1931 г. Постановление СТО СССР № 52с о расчетах по перевозкам, совершаемым в военное время (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 7?8) (12415).

11 апреля 1931 на первой Конференции по планированию НИР В.М.М. сказал: «В ближайшее время должны быть проведены определенные организационные меры, способствующие развитию НИР в стране при обеспечении известного единства плана и в этой области. Однако ясно, что, когда мы говорим о необходимости планирования в НИР в целом, мы должны избежать бюрократизации дела». «Бюрократизация дела» предполагала, в том числе, автоматический перенос принципов промышленного планирования на фундаментальные научные исследования (22685).

Авиапромышленность:

12 апреля 1931 г. начальник ЦАГИ писал письмо N 372 начальнику УВВС П.И. Баранову.

При сем препровождается материал об испытаниях самолета "Морской экспериментальный разведчик" МДР-2 (АНТ-8).

Докладная записка

30.01.1931 г. Самолет АНТ-8 после испытаний на рулежку пошел первый раз в воздух. Заводские испытания продолжались всего 3 час. 47 мин., после чего самолет был предъявлен на гос. испытания.

Гос. испытания были произведены для двух нагрузок:

1. Нагрузка согласно ТУ в 2105 кг и

2. нагрузка увеличенная в 2360 кг.

Все гос. испытания удалось провести в 11 полетных дней.

Заключение о самолете МДР-2

На основании приказа НВВС N 6/1 произведены испытания самолета МДР-2.

Вывод

По полученным летным данным самолет МДР-2 примерно равен самолету ДВ с данной нагрузкой.

Размещение вооружения, снаряжения и действие ими лучше, нежели на самолете ДВ (3278).

12 апреля 1931 г. С.П. Королев завершил проектные проработки летательного аппарата, которому он присвоил индекс СК-7 и дал название "тренировочный паритель для фигурных полетов, двухместный". Одноместный планер СК-3 подобного типа был разработан С.П. Королевым в 1930 г. Специалисты высоко оценили эту конструкцию и высказали мнение, что нужен двухместный фигурный планер для внедрения фигур высшего пилотажа в учебную практику пилотов-планеристов. Поэтому у С.П. Королева были все основания продолжить работы в этом направлении. Для СК-7 С.П. Королев применил двухбалочную схему, которая до этого встречалась только в проекте планера-парителя. Приступая к разработке нового планера, С.П. Королев ставил перед собой задачу создать специализированный аппарат, предназначенный только для фигурных полетов. Такая концепция в тот период была оправданной и нашла обоснование в ряде теоретических исследований крупных специалистов планерного дела. Принятая С.П. Королевым концепция позволила сделать планер очень компактным. Вес СК-7 в полете был меньше веса одноместного планера СК-3 (230 кг против 260 кг). С.П. Королев уменьшил размах СК-7 до 10 м против 12,2 м у СК-3 и уменьшил длину до 5,45 м против 6,79 м у СК-3. Кроме того, он увеличил несущую поверхность до 17м2 против 12,2 м2 у СК-3. В результате существенно уменьшилась нагрузка на крыло -до 13,5 кг/м2 против 21 кг/м2 у СК-3, что позволило снизить требования к прочности крыла. Снижение этой нагрузки делало также планер менее зависимым от погодных условий и поэтому более подходящим для практических целей. Стремясь уменьшить нагрузку на крыло, С.П. Королев вынужден был пойти на уменьшение удлинения (6 против 12 у СК-3), т. е. на увеличение хорды крыла, к тому же при относительно меньшем размахе. Это неизбежно привело к снижению аэродинамического качества до 15 против 20 у СК-3. Однако в сочетании с остальными характеристиками скорость снижения нового планера была такой же, как у СК-3, — 0,9 м/с. Проект СК-7 не был реализован, но использованные в нем конструкторские идеи получили дальнейшее развитие в проектах самолета СК8-9, планера СК-6 и самолета "Электрон-1" СК-7 (10676).

Армия:

12 апреля 1931 накануне заседания РВС СССР, у начальника Штаба состоялось совещание комвойсками трех западных округов и СКВО (из них лишь Тухачевский н Егоров являлись членами РВС СССР) для рассмотрения проекта Штаба по составу и структуре армии военного времени. Ход и результаты обсуждения были подытожены в составленном Штабом (вероятно, начальником II Управления) "перечне основных вопросов", по которым высказались приглашенные. Он включал 24 вопроса, причем по четырем из них отмечены высказывания комвойсками УВО Якира, по двум - комвойсками ВВП Егорова, по одному вопросу - Базилевича и Хаханьяна, тогда как Тухачевский представил свои соображения по 19 пунктам (Перечень основных вопросов, затронутых Командующими войсками на совещании у Начальника Штаба РККА, 12.04.1930 // РГВА. Ф. 7. Оп. 10. Д. 994. Л. 90-91. (Позиции Каменева. Белова, Н. Куйбышева и других участников совещания в документе не отражены.)

Тухачевский, очевидно, решил использовать представившуюся возможность перейти от индивидуальных апелляций к наркому к мобилизации потенциальных сторонников в высшем армейском руководстве. К тому времени ему оставалось только догадываться о судьбе его записки от 11 января и реакции на нее Сталина. В июньском письме Генеральному секретарю Тухачевский объяснял, что не обратился к нему ранее, поскольку не был осведомлен о содержании "Заключения" Шапошникова. Можно предположить, что полный текст "Заключения" вместе с приложениями Тухачевский получил лишь в середине июня, во время пребывания в Москве для участия в заседании РВС СССР. По воспоминаниям Иссерсона, "не получая ответа, Тухачевский в апреле написал письмо Сталшгу с просьбой рассмотреть его предложения" (ИССЕРСОН Г. С Записки современника о Тухачевском // ВИЖ 1963. № 4. С. 67). Сведения об обращении Тухачевского к Сталину в апреле 1930 г. пока ничем не подтверждены).

Высказывания комвойсками ЛВО образовывали относительно законченную систему, рассчитанную прежде всего на обеспечение одновременных операций четырех ударных армий и включавшую в себя: 1) увеличение числа дивизий по мобилизации до 140 за счет добавления 30 дивизий по сокращенным штатам (п. 19);

2) увеличение числа танков на первый год войны не менее чем до 7 тыс. (п. 8,20);

3) двухлетний сдвиг в плане роста боевой авиации на первый год войны (перенос соответствующих показателей мобплана № 12 в мобплан № 10, т.е.с 1932/33г.на 1930/31 г.) (п.21);

4) развитие военно-транспортной авиации (п. 9);

5) увеличение численности саперных средств (п. 6); 6) широкое использование средств гражданских ведомств (НКПС, ГУ ГТВФ) для подготовки военных сообщений по мобразвертыванию (п. 10, 13, 16).

Эти предложения охватывали примерно те же области мобилизационной подготовки, что и рассмотренные в записках Тухачевского октября 1929 - марта 1930 г. Сходство прослеживается и в общих установках на обеспечение сокрушающей стратегии, в убежденности, что экономическое развитие страны должно быть подчиненo военным задачам. Для этого и "почтово-транспортное дело необходимо реконструировать коренным образом. Нужно упразднить багажные вагоны и целиком перейти на автотранспорт. Между пунктами с дальним расстоянием, например Москва-Ташкент и т. д., сообщение совершать только по воздуху. Мы должны явиться толкачом перед гражданскими наркоматами. Дело авиационного развития мы не сдвинем в том случае, если решительно не нажмем на гражданские наркоматы (Тухачевский)" (Перечень основных вопросов, затронутых Командующими войсками на Совещании у Начальника Штаба РККА, 12.04.1930 // Там же. Л. 90 об. В конце 1929 г. Тухачевский направил секретарю Северного крайкома ВКП(б) С. А. Бергавинову предложения, которые адресат охарактеризовал как "сверхграндиозный план развития гражданской авиации на Севере". Согласно этому плану, число самолетов в Северном крае должно было в 1931 г. возрасти до 151. а в 1933 г. - до 1384 машин. Одновременно Бергавинов "слезно просил" НКВМ выделить "хотя бы один самолет для края в непосредственное наше распоряжение" (См.: Письмо Бергавинова Ворошилову, 7.01.1930 // РГА СПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 40. Л. 6 (цит. по: Соколов Б. В. Тухачевский: Жизнь и смерть красного маршала. М., 2003. С. 408). Столюгув-шись с откровенным скепсисом руководителей Северного края, Тухачевский, таким образом, мысленно обратился к другому региону со слабой системой наземных сообщений - Средней Азии.). Наконец, как и в меморандумах, внимание фокусировалось на количественных параметрах реконструируемой армии - численности личного состава и технических средств.

Однако на совещании Тухачевскому пришлось умерить размах притязаний и придать критике проекта Штаба более конкретную и деловую окраску. Эта тактика принесла свои плоды.

При отсутствии на совещании его сторонников в Штабе (в частности, В. К Триандафиллова), Тухачевскому удалось заручиться публичной поддержкой со стороны И. Э. Якира (Прежде это у Тухачевского не получалось. На заседании РВС, обсуждавшем больной вопрос о группировках командного и комиссарского состава в РККА в 1928 г., Якир свидетельствовал: "Делал мне предложения и тов. Тухачевский. Но я сказал ему, что в комбинациях участвовать не буду и никаких записок подписывать не стану" (Стенограмма расширенного заседания РВС СССР, 25-27.06.1928 // РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 14. Л. 68)). Комвойсками Украинского военного округа поддержал идею увеличения развертываемых стрелковых дивизий со 130 до 140 даже ценой сокращения их численности (Егоров и Корк возражали) и присоединился к предложению увеличить масштабы авиационной программы, в том числе путем "закупки в ближайшее время необходимого числа самолетов за валюту" (Перечень основных вопросов, затронутых Командующими войсками на совещании у начальника Штаба РККА, 12.04.1930 //Там же. Л. 91. Несколько командующих также согласились с предложениями Тухачевского по изменению оснащенности и структуре инженерных частей). Заявления Якира в поддержку ускоренной реконструкции РККА были фактором первостепенной важности для изменения расклада сил в военном руководстве. Приняв у Фрунзе самый крупный военный окрут, Якир бессменно командовал им с 1924 г. Его репутация большевика и командира ставила его выше всех остальных военных руководителей (за исключением, возможно, лишь Ворошилова (За два дня до казни И. Э. Якира нарком обороны публично давал ему следующую характеристику: "Якир - человек, который всеми нами считался за самого уважаемого военного работника среди нас. Человек, который умел проникать не только в различные слои командного, начальствующего состава, но человек, который снискал себе очень большие симпатии среди красноармейских масс, человек, который служил для меня образцом в смысле умения подходить к людям, в смысле его умения распознавать, научать окружающих его людей. Я много раз многим товарищам говорил: учитесь у Якира, как нужно" (Стенограмма доклада и заключительного слова К Е. Ворошилова на активе работников НКО СССР, 9.06.1937 // Там же. Л. 9) Несколькими днями ранее, реагируя на слова Щаденко, что он и другие командиры "видели совершенно ясно": недавно арестованные руководители РККА были "облечены доверием" ЦК партии, Сталин внес уточнение: "Особенно Якир и Гамарник" (Стенограмма заседания Военного Совета при НКО СССР, 1-4.06.1937// РГА СПИ. Ф. 17. On. 165. Д. 59 Л. 102). Об отношении наркома к комвойсками УВО ("Клим любит Якира") см. также ДУБИНСКИЙ И. В. Особый счет. М., 1989; о доверии Сталина: Минаков С. Т. Советская военная элита 20-х годов: (Состав, эволюция, социокультурные особенности и политическая роль). Орел, 2000. С. 436.). Командировка в Германию прибавила к ней ореол профессионального признания со стороны лучшей армии современности (Решение о "командировании на учебу на один год за границу" Якира было принято Политбюро в ноябре 1928 г. (Протокол № 52 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 29.11.1928 // Там же. Оп. 3. Д 714. Л. 4). Если указанный срок был выдержан, зимой 1929/30 г. командующий УВО оказался загружен делами округа и поэтому с опозданием мог включиться в дебаты о планировании РККА на конец пятилетки.

В среде старшего комсостава УВО бытовало представление, что Гиндеибург даже назвал Якира "советским Мольтке" (ДУБИНСКИЙ И. В. Указ. соч. С. 59).). В мае 1930 г. Якир был награжден третьим орденом Боевого Красного Знамени, и несколькими неделями позже избран кандидатом в члены ЦК ВKП(6), оставаясь с 1927 г. членом Политбюро ЦК КП(б)У.

В то же время деловое предложение о запрете наземного сообщения между Москвой и Ташкентом для мобилизационного обеспечения транспортной авиацией ясно указывало, на каких масштабах милитаризации страны настаивает комвойсками ЛВО. По всей вероятности, итоги совещания 12 апреля подтолкнули Ворошилова к оглашению сталинского письма на заседании РВС СССР, состоявшемся 13 апреля, тем более что и само заседание протекало в отнюдь не благостной атмосфере (22725).

За рубежом:

12 апреля в 1931 году поднялся в воздух «Amiot 140» - бомбардировщик-разведчик, разработанный французской фирмой «Avions Amiot». Компания «Amiot», основанная Феликсом Амиотом в 1916 г., была одним из участников конкурса на четырёхместный самолёт в так называемой категории многоместных военных самолётов, который мог бы использоваться в качестве дневного или ночного бомбардировщика, а также сопровождающего самолёта с большим радиусом действия и самолёта-разведчика. В конкурсе кроме бомбардировщика «Amiot 140» участвовали «Bleriot 137», «Breguet 410» и «SPCA 30». После проведения испытаний выбор был сделан в пользу самолета «Avions Amiot». Однажды было высказано мнение, что самолёт «Amiot 140» был выбран для серийного производства, потому что оказался самым уродливым из них. Это, без сомнения, выдумка. Пусть он был некрасив внешне, но так или иначе обладал хорошими эксплуатационными качествами. За штурвалом был летчик-испытатель фирмы Фикинже. На самолёте были установлены 12-цилиндровые V-образные моторы водяного охлаждения «Испано-Сюиза» «12Nbr» с редуктором «Фарман2. В дальнейшем установленные первоначально двухлопастные винты "Ратье" заменили трёхлопастными, чтобы уменьшить вибрацию в редукторе (15097).

12 апреля 1931 года — первый полёт среднего бомбардировщика Amiot 140M.

В 1928 году Министерство авиации Франции объявило конкурс на дневной/ночной бомбардировщик, разведчик и самолёт сопровождения в одном лице. Фирма Avions Amiot представила на конкурс проект 140M от команды инженеров под руководством Андре Дутартра.

140M представлял собой двухмоторный высокоплан с двухпалубным фюзеляжем прямоугольного сечения. Типичный представитель неуклюжих и порой уродливых бомбардировщиков начала 1930-х годов. Примечательна «подбородочная» кабина. Экипаж — 4 человека. Вооружение — 5 × 7,5-мм пулемётов МАС + 912 кг бомб.

Построили лишь 2 прототипа Amiot 140M, один из которых демонстрировали на авиационной выставке Ле-Бурже. В серию самолёт не пошёл, т.к. военные предпочли более совершенный Amiot 143, созданный на базе 140-го (22300).

12 апреля 1931 - Поднялся в воздух Amiot 140 - бомбардировщик-разведчик, разработанный французской фирмой Avions Amiot. Компания Amiot, основанная Феликсом Амиотом в 1916г., была одним из участников конкурса на четырёхместный самолёт в так называемой категории многоместных военных самолётов, который мог бы использоваться в качестве дневного или ночного бомбардировщика, а также сопровождающего самолёта с большим радиусом действия и самолёта-разведчика. В конкурсе кроме бомбардировщика Amiot 140 участвовали Bleriot 137, Breguet 410 и SPCA 30. После проведения испытаний выбор был сделан в пользу самолета Avions Amiot. Однажды было высказано мнение, что самолёт Amiot 140 был выбран для серийного производства, потому что оказался самым уродливым из них. Это, без сомнения, выдумка. Пусть он был некрасив внешне, но так или иначе обладал хорошими эксплуатационными качествами. За штурвалом был летчик-испытатель фирмы Фикинже. На самолёте были установлены 12-цилиндровые V-образные моторы водяного охлаждения Испано-Сюиза 12Nbr с редуктором "Фарман". В дальнейшем установленные первоначально двухлопастные винты "Ратье" заменили трёхлопастными, чтобы уменьшить вибрацию в редукторе. На его базе сконструированы самолёты Аmiot 142 и Аmiot 143 (22537).

12 апреля 1931 в ходе муниципальных выборов в Испании победу в сельских районах одержали монархисты, а в большинстве городов - республиканские партии (3186) и Н.А.Замора потребовал отречения короля (3907,167).

Армия:

13 апреля 1931, судя по решениям Реввоенсовета, наступление на руководство НКВМ со стороны комвойсками ЛВО и УВО и, вероятно, начальника вооружений РККА было продолжено (Официально заседание РВС СССР 13 апреля не было "расширенным", однако в письме к Сталину Тухачевский назвал его именно так. Это противоречие, вероятно, объясняется тем, что в заседании приняли участие командующие войсками военных округов, совещавшиеся накануне у Шапошникова. По свидетельству Тухачевского, он с характерной для него логикой заявил на заседании, что "для организации нового типа глубокого сражения, необходимо по мобилизации развернуть 8-12 тысяч танков" (Письмо Тухачевского в Политбюро ЦК ВКП Сталину, 19-06.1930. С. 7)). Штабу РККА поручалось внести уточнения в пятилетний план строительства вооруженных сил в соответствии со следующими указаниями РВС:

"1. Численность армии военного времени не должна превышать утвержденной Правительством нормы, допуская изменения в сторону увеличения лишь в крайнем случае и в незначительных размерах

2. Артиллерийская программа должна в основном исходить из утвержденного Правительством количества орудий, допуская увеличение лишь по отдельным системам.

3. Пересмотреть программу авиации в сторону возможного ее увеличения" (Указания РВС состояли из пяти пунктов. Постановление РВСС цитируется по: Доклад Начальника Штаба РККА Шапошникова в РВС СССР, 18.05.1930// РГВА. Ф. 7. Оп. 10. Д. 1057. Л. 10.) (22725).

13 апреля 1931 летчики на Р-3ЛД впервые попали под ответный огонь с земли. Басмачи обстреляли самолеты Мищенко и Недосекина. На другой день авиаторы смогли выручить из беды красных кавалеристов. Разъезд напоролся на отступавшую банду примерно из 250 всадников. Его быстро бы изрубили, но на помощь пришли самолеты. Пулеметным огнем и бомбами они отогнали противника.

В Туркмении успешно применяли ту же тактику, что и в Таджикистане. 29 апреля летчик Митрофанов нашел на горе Хасан-Дог банду, отдыхавшую в тени деревьев. Вымпелами он навел на нее три эскадрона, окруживших врага. Когда наши кавалеристы пошли в атаку, самолет начал бомбить и обстреливать басмачей. Попытка вырваться из кольца не удалась. Лишь полутора десяткам врагов удалось подняться по очень крутому склону, но и их достал огонь с самолета.

Надо сказать, что отличить своих от чужих было нелегко. Летчики часто привозили донесения типа: "Из с. Кунги группа конных 9 чел. в цветных халатах двигалась к р. Яван". Часто встречалась формулировка: "Установить, являлась ли группа басмшайкой, не удалось". Нередко действовали "методом проб и ошибок": сбросили бомбу и посмотрели - если открыли ответный огонь, то уж точно басмачи. Не открыли - кто его знает...

Туркмены-кочевники перемещались с семьями и большими стадами скота. Отличить мирных пастухов от бандитов было практически невозможно. Вот пример: с воздуха насчитали "примерно 200 человек" ("количество всадников трудно поддается учету, при появлении самолета рассредоточиваются и принимают меры маскировки"), а при них - 4000 баранов, 140 - 150 верблюдов и...400 кибиток! Отсюда вывод - считали только тех, кто на виду, а кто из них басмач, кто - нет, оставалось невыясненным.

Командование поступило просто. Всех в контролируемых бандами районах решили считать противником (или пособником противника). Авиации выделили зоны "свободного огня", где своих заведомо не было. Там приказали обстреливать и бомбить все подряд. Удары наносились по скоплениям людей, скоту, жилью в любом виде. Уничтожение живности объяснялось, например, желанием лишить басмачей пропитания. Кроме того, бомбометание по стадам в некоторых случаях действительно помогало выявить небольшие банды, маскировавшиеся среди животных. Летчики формулировали это проще: "В песках все кочевники - басмачи" (11985).

За рубежом:

13 апреля в 1931 году поднялся в воздух опытный экземпляр бомбардировщика «Boeing» «Model 215», оснащенный двумя звездообразными двигателями «Pratt & Whitney» «Hornet» «R- 1860-13» мощностью 575 л. с. Он испытывался под первоначальным обозначением «XB-901». Удовлетворительное заключение по результатам испытаний привело к его закупке под обозначением «YB-9». Опытные образцы бомбардировщика, созданных в рамках проекта самолета «Model 200» «Monomail» имели два двигателя, установленные в гондолах на передней кромке крыла и тонкий фюзеляж для размещения экипажа и вооружения. Оператор бомбометания - стрелок был размещен в носовой части, сразу за ним было место радиста. Позади радиста находились две открытые кабины командира и второго пилота, расположенные тандемно. Четвертая открытая кабина предназначалась для заднего стрелка. Бомбовая нагрузка в 1025 кг размещалась во внутреннем бомбовом отсеке и на подкрыльных бомбодержателях (15098).

13 апреля 1931 первый полет выполнил Боинг Модель-215, потом получивший обозначение В-9 и ставший первым бомбардировщиком Боинга (2274).

13 апреля 1931 - Американская летчица Рут Николс установила мировой рекорд скорости - 338,99 километров в час на 3-километровой базе в Карлтоне, штат Миннесота. Самолет Lockheed Vega 5 (22536).

Авиапромышленность:

14 апреля 1931 ЦС Осоавиахима принял обращение построить эскадру дирижаблей им. Ленина (61,66).

14 апреля 1931 г. ЦС Союза Осоавиахима СССР, «основываясь на инициативе и почине рабочих красной столицы», принял решение о создании эскадры дирижаблей имени Ленина в составе кораблей: «Ленин», «Сталин», «Старый большевик», «Правда», «Клим Ворошилов», «Осоавиахим» и «Колхозник» с головным дирижаблем «Ленин», «объединяя под этим лозунгом всю проводимую до сего времени всеми организациями работу по созданию и сбору средств на советское дирижаблестроение». При этом фраза В.И. Ленина «Подождём, пока у нас будут свои дирижабли» толковалась как призыв к развитию дирижаблестроения в СССР. Происхождение этой фразы следующее. По свидетельству большевика Ф.Н. Ильина при обсуждении в сентябре 1914 г. группой интернационалистов в Берне тезисов Ленина «Задачи революционной социал-демократии в европейской войне», он счёл невыполнимым седьмой пункт тезисов, в котором говорилось о распространении антивоенных листовок в окопах всех воюющих армий: «Вот если бы у нас были свои дирижабли, как у немцев, тогда мы наводнили бы окопы своими листовками. Иначе это — одна фантазия». При следующей встрече с Ильиным Ленин сказал, что это положение он вычеркнул, и добавил: «Действительно, подождём, пока у нас будут свои дирижабли». Имеется, однако, одно бесспорное свидетельство интереса Ленина к дирижаблям. Завершая в 1916 г. свой труд «Империализм, как высшая стадия капитализма», он сделал выписку в рабочую тетрадь из книги германского правого социал-демократа Павла Ленча «Социал-демократия, её конец и её успехи»: «подводные лодки и цеппелины <...> «начало конца» английского господствующего положения» и добавил от себя в скобках: «их роль ещё сильнее будет потом, после войны» (20120).

14 апреля 1931 г. ЦС Осоавиахима принял обращение "Ко всем рабочим, колхозникам и трудящимся СССР, ко всем организациям и членам Осоавиахима".

В нем говорилось, что рабочие московских заводов "Серп и молот", "Каучук", "Динамо", "Ильича" "...бросили лозунг построить эскадру дирижаблей имени Ленина". Основываясь на этой инициативе, ЦС "...принял решение о создании эскадры имени Ленина в составе дирижаблей: "Ленин", "Сталин", "Старый большевик", "Правда", "Клим Ворошилов", "Осоавиахим" и "Колхозник"...".

Далее в обращении предлагалось развертывать соцсоревнование по сбору средств на эскадру среди всех слоев населения. В том числе и между "...заводами, колхозами, селами и деревнями.. " Сбор средств шел под лозунгом претворения в жизнь "исторических слов Ленина: "У нас будут свои дирижабли! ""

Интересны обстоятельства, при которых В. И. Ленин вспомнил о дирижаблях. По рассказу старого большевика Ф. И. Ильина, эти события развертывались следующим образом. Шла первая мировая война. Лидеры большевиков, находясь в эмиграции в нейтральной Швейцарии, были озабочены задачей быстрейшего развала фронта русской армии. На одном из совещаний Ленин выступил с предложением начать по всему фронту массовое распространение листовок, призывающих солдат повернуть оружие против своего правительства. Один из его соратников заметил, что громадная протяженность фронта делает эту задачу практически невыполнимой и что ее можно было бы решить, имей большевики в своем распоряжении такую технику, как немецкие цеппелины. Ленин согласился с этим, снял свое предложение и сказал: "Подождем, пока у нас будут свои дирижабли" (21379).

Другие оборонные отрасли:

14 апреля 1931 г. Постановление Президиума ВСНХ СССР о дровоснабжении Ижевского завода Оружобъединения (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 1. Д. 5244. Л. 55?56) (12417).

Армия:

14 апреля 1931 г. самолеты Р-3ЛД обнаружили банду Кур-Артыка на переправе через реку Кызыл-Су. Басмачей атаковали девять машин. Сбросив бомбы, они смогли остановить переправу. Затем летчики разыскали расположение красноармейцев и повели их к реке. Перед двумя эскадронами кавалерии басмачам было не устоять- они бросились врассыпную. На месте боя начитали 101 труп, трех человек взяли в плен; трофеями стали 21 винтовка и 67 лошадей.

Через три дня Кур-Артык попался на глаза авиаторам в 40 км юго-западнее Курган-Тюбе. Его банда, уменьшившаяся втрое, двигалась на запад. С помощью вымпелов на басмачей навели эскадрон конников и отряд мотопехоты на грузовиках с пулеметами. Прикрывая отход, Кур-Артык бросил в смертельную атаку "палочников", практически не имевших огнестрельного оружия. Пока их косили из пулеметов, курбаши с группой приближенных ушел.

Но при этом он потерял более 50 человек, красные конники - лишь одного. Фактически банда была разгромлена. Кур-Артык бежал, периодически натыкаясь то на кавалеристов, то на мобильные группы на автомобилях. Жалкие остатки его отряда укрылись в горах Терегли-Тау.

Под мощный удар с воздуха угодила и банда Апи-Мардана. Три группы самолетов, сменяясь, утюжили ее в течение пяти часов. Кончилось тем, что атаман выслал парламентеров и сложил оружие.

Ибрагим-беку тоже досталось. Он рвался в Локайский район, где жили его родственники. Авиация постоянно следила за перемещением банды. Самолет командира звена А. Митрофанова был придан кавалерийскому полку, разместившемуся в Кулябе. В первом же полете летчики обнаружили басмачей на равнине в районе зимовки Ак-Джар. Когда разведчик снизился, чтобы разглядеть происходящее внизу, по нему начали стрелять из винтовок. В ответ летнаб Абдурахманов расстрелял по врагу все патроны. Митрофанов нашел отряд красных конников и сбросил ему вымпел. Потом экипаж совершил еще два вылета, теперь уже с бомбометанием.

На следующий день самолетов стало уже три, а красноармейцы с разных сторон начали наседать на банду. В результате басмачей прижали к реке Вахш. Авиация постоянно вела разведку, что было достаточно сложно в горах. Банда переправилась через реку на бурдюках. Теперь ее погнали по левому берегу; численность все время уменьшалась - летчики продолжали наносить удары с воздуха.

Вот как описывает в своих мемуарах Митрофанов штурмовку у горы Сарса- рак: "В пылу боевого азарта, не обращая внимания на выстрелы басмачей, я снижался все ниже и ниже. Прошло немного времени, и на конях не осталось ни одного всадника - пули разбросали их по оврагу" (11985).

Внешняя политика:

14 апреля 1931 г. в ходе визита в Берлин заместителя председателя ВСНХ Ю. Л. Пятакова. в Берлине было оформлено соглашение между ВСНХ и представителями германской промышленности о предоставлении СССР кредита в 300 млн. марок («соглашение Пятакова»). На эту сумму СССР обязался с 15 апреля по 31 августа 1931 г. разместить дополнительные заказы (ДВП СССР, т. XIV, с. 118, с. 778-781.). Очевидно, что, как и ранее, часть, — возможно, большая, — данного кредита была использована под военно-промышленные заказы. Известно, что в середине 1931 г. еще одна советская военная делегация вела в Берлине переговоры с управлением вооружений райхсвера и установила контакты с некоторыми военно-промышленными фирмами. По вопросам технического сотрудничества и поставок систем управления велись переговоры с «Сименсом». Сделка должна была реализовываться через дочернее предприятие «Сименса» в Англии (Rolf-Dieter Muller. Op. cit.. S. 231). С учетом заказов под данный кредит общая сумма советских заказов в Германии в 1931 г. составила 919,3 млн. м., превзойдя аналогичный показатель 1930 г. на 62,3%. «Советский Союз был в 1931 г. лучшим покупателем наших машин», — свидетельствовала тогда германская пресса (11784).

14 апреля 1931 г. после визита в Берлин заместителя председателя ВСНХ Ю. Л. Пятакова в Берлине было оформлено соглашение между ВСНХ и представителями германской промышленности о предоставлении СССР кредита в 300 млн. марок («соглашение Пятакова»). На эту сумму СССР обязался с 15 апреля по 31 августа 1931 г. разместить дополнительные заказы. Очевидно, что, как и ранее, часть, — возможно, большая, — данного кредита была использована под военно-промышленные заказы. Известно, что в середине 1931 г. еще одна советская военная делегация вела в Берлине переговоры с управлением вооружений райхсвера и установила контакты с некоторыми военно-промышленными фирмами. По вопросам технического сотрудничества и поставок систем управления велись переговоры с «Сименсом». Сделка должна была реализовываться через дочернее предприятие «Сименса» в Англии. С учетом заказов под данный кредит общая сумма советских заказов в Германии в 1931 г. составила 919,3 млн. м., превзойдя аналогичный показатель 1930 г. на 62,3 %. «Советский Союз был в 1931 г. лучшим покупателем наших машин», — свидетельствовала тогда германская пресса (18265).

За рубежом:

14 апреля 1931 Гондурас основывает Национальную авиационную школу. Это предшественник ВВС Гондураса (20804).

14 апреля 1931 в Англии был опубликован первый дорожный кодекс (3481).

14 апреля 1931 был низложен король Испании Алонсо 13 (2100).

14 апреля 1931 в Испании свергнут король и провозглашена республика (4962).

Авиапромышленность:

15 апреля 1931 28 завод сдал первый комплект лыж для АНТ-7 (Р-6) и их сразу поставили на опытную машину. Испытывали и укороченные лыжи от АНТ-9 (2671,14).

15 апреля 1931 завод № 28 сдал первый пробный комплект лыж для Р-6. Их сразу, пока ещё лежал снег, поставили на Р-6; на нём опробовали также укороченные лыжи от АНТ-9 (12264).

Другие оборонные отрасли:

15 апреля 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 34. 8. Об импорте оборудования для Нижегородского автозавода (12416).

9. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 10 декабря 1930 г., пр. № 20, п. 4/10) (Михайлов, Орджоникидзе, Озерский, Шершов). 31. О кадрах командного состава НКВМора (ПБ от 25 февраля 1931 г., пр. № 21, п. 27). (Политбюро... Т. 2. С. 152, 153) (12416).

15 апреля 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) одобрило предложение СНК о порядке отчисления прибылей промышленности в бюджет; обратило внимание Комиссии исполнения при СНК на необходимость добиться полного выполнения решений ЦК ВКП (б) и СНК о своевременном снабжении оборудованием Нижегородского автомобильного завода; признало неудовлетворительным состояние работ на Сталинградском тракторном заводе и предложило ВСНХ принять меры по устранению недостатков; признало необходимым организовать разработки угольных залежей Печорского бассейна в 1931 г. и форсировать разведки нефти на Ухте (12265).

15 апреля 1931 Нач. МС РККА Р.А.Муклевич обратился с письмом к Пред. РВС К.Е.В. с предложением создать НИИ военного кораблестроения (10346,21).

За рубежом:

15 апреля 1931 в ресторане Нью-Йорка убит глава американской мафии Джузеппе Массериа (4962).

Авиапромышленность:

С середины апреля 1931 года ЦАГИ совместно с НИИ начали полеты на специально оборудованном самолете И-5 для снятия характеристики штопора (6918).

Авиапромышленность:

16 апреля 1931 года было подготовлено Заключение по испытанию лыж на самолете Р-5.

На испытание были присланы с завода N 28 лыжи за N 8118 серии 3.

Испытание состояло в том, что прочно ли будет держать обшивку оцинкованные гвозди при жестких посадках?

Испытание производилось на сам. Р-5 N 4316.

Для испытания было сделано 8 полетов продолжительностью 3 часа 25 мин. Из них специальных - 6 с парашютом в 0,5 м.

В результате испытаний оказалось, что никаких намеков на выскакивание гвоздей из обшивки не наблюдается.

Вывод

Лыжи нормальные, обшитые по борту гвоздями оцинкованными, вместо шурупов, пригодны к эксплуатации (3237,33).

16 апреля 1931 года после ремонта вновь было приступлено к проведению испытаний геликоптера СОК ЭАО ЦАГИ. После испытаний на привязи было приступлено вновь к свободным испытаниям (6926, 5).

16 апреля 1931 года на заседании Бюро партколлектива ячейки ЦАГИ при обсуждении результатов обследования ОИАМ комиссией УВВС было отмечено, что ОИАМ перерос «свои прежние рамки» ввиду охвата им большого круга решаемых задач. Но, в то же время, некоторые недостатки в его работе позволили характеризовать отдел «как не отвечающий полностью задачам обороны сегодняшнего дня». Таким образом, выделение ОИАМ из ЦАГИ сочли преждевременным (19096).

Другие оборонные отрасли:

16 апреля 1931 г. Постановление Президиума ВСНХ СССР о реконструкции Ижевского завода (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 5. Д. 39. Л. 3) (12417).

Армия:

17 апреля 1931 банда Кур-Артыка попалась на глаза авиаторам в 40 км юго-западнее Курган-Тюбе. Его банда, уменьшившаяся втрое, двигалась на запад. С помощью вымпелов на басмачей навели эскадрон конников и отряд мотопехоты на грузовиках с пулеметами. Прикрывая отход, Кур-Артык бросил в смертельную атаку "палочников", практически не имевших огнестрельного оружия. Пока их косили из пулеметов, курбаши с группой приближенных ушел.

Но при этом он потерял более 50 человек, красные конники - лишь одного. Фактически банда была разгромлена. Кур-Артык бежал, периодически натыкаясь то на кавалеристов, то на мобильные группы на автомобилях. Жалкие остатки его отряда укрылись в горах Терегли-Тау.

Под мощный удар с воздуха угодила и банда Апи-Мардана. Три группы самолетов, сменяясь, утюжили ее в течение пяти часов. Кончилось тем, что атаман выслал парламентеров и сложил оружие.

Ибрагим-беку тоже досталось. Он рвался в Локайский район, где жили его родственники. Авиация постоянно следила за перемещением банды. Самолет командира звена А. Митрофанова был придан кавалерийскому полку, разместившемуся в Кулябе. В первом же полете летчики обнаружили басмачей на равнине в районе зимовки Ак-Джар. Когда разведчик снизился, чтобы разглядеть происходящее внизу, по нему начали стрелять из винтовок. В ответ летнаб Абдурахманов расстрелял по врагу все патроны. Митрофанов нашел отряд красных конников и сбросил ему вымпел. Потом экипаж совершил еще два вылета, теперь уже с бомбометанием.

На следующий день самолетов стало уже три, а красноармейцы с разных сторон начали наседать на банду. В результате басмачей прижали к реке Вахш. Авиация постоянно вела разведку, что было достаточно сложно в горах. Банда переправилась через реку на бурдюках. Теперь ее погнали по левому берегу; численность все время уменьшалась - летчики продолжали наносить удары с воздуха.

Вот как описывает в своих мемуарах Митрофанов штурмовку у горы Сарса- рак: "В пылу боевого азарта, не обращая внимания на выстрелы басмачей, я снижался все ниже и ниже. Прошло немного времени, и на конях не осталось ни одного всадника - пули разбросали их по оврагу" (11985).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 17 и 23 апреля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 33 1931 г.

О заметке "Контрреволюционная вылазка кулаков"

а) Признать вынесение приговора с высшей мерой наказания по делу кулаков Ефремовского района Московской области грубо ошибочным, по существу, со стороны Московского областного суда, а помещение в "Правде" заметки об этом приговоре — недопустимым.

б) Предложить Верховному Суду РСФСР отменить решение Московского областного суда о расстреле шести кулаков как неправильное и обязать областной суд вновь рассмотреть это дело. Решение опубликовать в печати в отделе хроники.

в) Категорически подтвердить прежнее решение ЦК о том, что приговоры по политическим делам с высшей мерой наказания не должны выноситься без санкции ЦК, и указать Верхсуду и Верховной Прокуратуре на их обязанность строго соблюдать этот порядок.

Заметка "Контрреволюционная вылазка кулаков"

В 1930 г. кулаки с. Тормосово провели в председатели сельсовета своих людей: подкулачника Стародубцева и секретарем — пьяницу Лазарева. Эти кулацкие ставленники дали полную волю кулакам. Кулаки настолько распоясались, что не выполняли заданий по хлебозаготовкам, не платили налогов, получали фиктивные справки о том, что они бедняки, и т. д. Кулаки оказывали бешеное сопротивление коллективизации и всем мероприятиям советской власти... Дело по обвинению 16 человек кулаков и подкулачников в контрреволюционных действиях против советской власти было рассмотрено выездной сессией Московского областного суда в гор. Ефремове...

Процесс проходил при неослабном внимании всего окрестного населения. Больше ста депутаций явилось в суд с приговорами сельских обществ о том, чтобы суд применил к тормосовским кулакам высшую меру социальной защиты. В ответ на кулацкие вылазки молодежь повсеместно вступала в ряды ВЛКСМ. За пять дней процесса число колхозников по району увеличилось на 10 процентов. Суд приговорил кулаков к высшей мере социальной защиты — расстрелу... Приговор был встречен овацией по адресу суда и советской власти.

"Правда" за 19 апреля 1931 г. № 108 (4913) (11652).

Между 17 и 23 апреля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 33 1931 г.

О тов. Бадаеве

а) Принять к сведению сообщение тов. Калинина о том, что в опубликованном списке членов ЦИКа Союза ССР имя тов. Бадаева не включено по ошибке.

б) Предложить тов. Калинину опубликовать сообщение, что тов. Бадаев является членом ЦИКа (11652).

Авиапромышленность:

18 апреля 1931 начались испытания головного С-62бис из 54 затем поступивших в СССР (1085,105).

Армия:

18 апреля 1931 г. вышла Директива Штаба РККА за № 1/013295, согласно которой командование РККА приняло решение о создании в ЛВО нештатного Опытного воздухо-десантного отряда в составе тяжелой бомбардировочной эскадрильи (12 самолетов ТБ-1) и корпусного авиаотряда (10 самолетов Р-5). Командиром этого отряда стал Е.Д. Лукин. Дату завершения формирования отряда – 1 июня 1931 г. – впоследствии официально утвердили как День создания Военнотранспортной авиации (ВТА) (19566).

Жизнь и внутренняя политика:

18 апреля 1931 года - комиссия Политбюро ВКП (б) с участием И.В.Сталина обсудила вопросы освоения Севера, в том числе связанные с поисками гелиеносных газов.

В 1932 год начальник Ухтокомбината Я.М.Мороз докладывал в Коми обком ВКП (б): «При бурении на нефть в 1932 году в районе верхней Чути скважиной №25 в нефтеносном пласте было вскрыто мощное скопление природного газа с содержанием гелия до 0.45%...оно оказалось, однако, незначительным по площади и запасам. Тогда газовая разведка была перенесена в район Верхней Ижмы». Находка гелия дала основание руководству Коми заявить о необходимости организовать в районе Ухты его добычу и частичную переработку (21449).

18 апреля 1931. Введена новая форма московской милиции. Все работники московской милиции стали носить светло-серую шинель реглан и твердые кепи с большим козырьком. Зимой кепи заменял головной убор, сделанный по типу шлема (18724).

За рубежом:

18 апреля 1931 г. в Сесто Календе приступили к испытаниям головной серийной машины S.62bis. Весь заказ разделили на две серии: первую из 40 и вторую из 10 машин. В качестве образцовых выделили самолеты № 6 и № 41, на которых отработали внесенные советской стороной изменения (21410).

Авиапромышленность:

19 апреля 1931 года по договору от 1 марта 1931 года, заключенному с ВСУ РККА, с разрешения зам. НКВМ и председателя РВС, и согласия НКО от 6 марта 1931 года завод № 16 был передан ВАО НКТП с оставлением части зданий в эксплуатации 11-й авиабригады. На основании приказа НКО за № 3403с от 22 апреля 1938 года занимаемая площадь авибригадой была освобождена и передана заводу в июле 1938 года (9224).

Жизнь и внутренняя политика:

19 апреля 1931 г. басмачество: Ибрагим-Бек вторгся в Локайскую долину, у Красноводска погибли бойцы 85-го дивизиона ОГПУ (По Ю.Поляков, А.Чугунов «Конец басмачества», М., «Наука», 1976):

19 апреля 1931 г.крупнейший полевой командир Узбекистана Ибрагим-Бек вторгся в Локайскую долину и попытался поднять общее восстание. Крестьяне Локая его не поддержали, он отступил за левый берег Вахша. В это же день 19 апреля 1931 г. в районе Красноводска крупный отряд басмачей (400 человек) напал на 85-й дивизион ОГПУ – полурота и 3 пулемета. Бой шел 3 суток – все чекисты погибли смертью храбрых (17325).

Авиапромышленность:

20 апреля 1931 года и.о. начальника 2-го отдела НИИ ВВС Горощенко писал письмо N 273 в 3-ий отдел УСС.

При сем препровождается отчет о дополнительных испытаниях лыж к самолету ТБ-1 2М-17.

Дополнительным испытаниям были подвергнуты лыжи постройки завода N 28 двух образцов:

1. Лыжи облегченные, конструкции завода N 28.

2. Лыжи не облегченные конструкции завода N 25.

Испытания произведены с целью:

1. уточнения результатов полученных при испытании в зимний период 1929-30 г.г.

2. Изыскания мероприятий, облегчающих сдвиг самолета с места и рулежку.

Примечание:

За период испытания, т.е. с 13 января по 10 апреля 1931 года Центральный аэродром имел твердый укатанный снежный покров, поэтому поведение лыж на глубоком рыхлом снегу не выявлено.

Заключение

На основании произведенных испытаний НИИ считает, что:

1. Лыжи конструкции зав. 25 и зав. 28 не могут быть признаны вполне удовлетворительными для самолетов ТБ1, так как по своим формам и удельной нагрузке не достаточно обеспечивают возможность эксплуатации их на глубоком рыхлом снежном покрове (3260,45-50).

20 апреля 1931 года и.о. начальника 2-го отдела Горощенко писал письмо N 272 в 3-й отдел УСС.

При сем препровождается протокол совещания по вопросам самолетных лыж.

Протокол совещания по вопросам самолетных лыж (3217).

18 апреля 1931 года

1. О ведущей организации в области опытного строительства лыж.

1. Считать, что опытное строительство лыж должно быть сосредоточено на 28 заводе осуществляющем, как непосредственно проектирование и постройку лыж, так и изучение всех лыжных вопросов на основе которых опытное строительство могло бы протекать наиболее продуктивно.

II. Об опытном строительстве лыж в 1931 году.

Считать необходимым отразить в плане опытного строительства лыж на 1931 год следующие вопросы:

а) Унификация типов лыж.

б) Изыскание рациональных размеров лыж.

в) Необходимость снабжения лыжами морских самолетов.

г) Удобство эксплуатации лыж.

д) Уменьшение лобового сопротивления лыж (скрытая амортизация).

е) Усилия эксплуатации лыж на глубоком рыхлом снегу.

ж) Ввиду того, что применяемые в настоящее время лыжи к самолету ТБ1-2М17 не являются вполне удовлетворительными, обратить в плане опытного строительства особое внимание на лыжи к этому самолету (3217,42-45).

20 апреля 1931 в Ленинграде на Комендантском аэродроме состоялось последнее испытание перед отлетом в Москву первой ленинградской авиетки конструкции М.В.Смирнова и Я.Л.Зархи ЛАКМ-1 (Ленинградский аэроклуб - музей, Осоавиахим). Полет состоялся в 11 утра и продолжался 2.5 час. Мотор конструкции Л.Я.Пальмен. Потом хотели без посадки лететь в Москву (вырезка из газеты).

До 20 апреля 1931 года 5-м отделом НИИ ВВС велись работы по переливке горючего в воздухе, с 20 апреля эта работа была передана конструкторскому отделу Гроховского со сроком окончания к 15 июня. В качестве конкретного задания было поставлено задание – оборудование самолета ТБ-1 в качестве принимающего и самолет Р-5 – бензиноносец. Установка баков и испытание в воздухе затянулось вследствие несовершенства системы, баки текли и самолет в течение лета 1931 года не годился для эксплуатации. С 1 января 1933 года оборудование баками для переливки горючего переслано заводу № 39, куда передан самолет Тб-1. Работа производилась под наблюдением конструктора Запанованного (6770).

20 апреля 1931 года Политбюро приняло окончательное постановление: «О дирижаблестроении»: «Исходя из необходимости максимально использовать 1931 год как этап выявления гелиевых запасов и их опытного производства, с одной стороны, и овладения проектировочными, опытно-производственными и эксплуатационными процессами управления воздухоплавания — с другой, с тем, чтобы в 1932 году начать развертывание большого советского дирижаблестроения на базе опытных достижений 1931 года, Политбюро постановляет: 1. Одобрить план развертывания гелиевых работ «Стройгаза» (Всехимпром) в 1931 году. Установить как минимум производство в 1931 году 3000 кубометров гелия… 2. Утвердить объем ассигнований на эти работы в сумме 2800 тысяч рублей… 4. Одобрить программу работ ВО ГВФ в 1931 году по «малому» дирижаблестроению и научно-исследовательским и проектным работам на базе временной Ленинградской верфи (завод имени Марти) и изысканию и проектированию постоянной верфи на Нижней Волге (ориентировочно в районе Саратова)… Объем ассигнований на эти работы утвердить в сумме 5172 тысячи рублей. 5…Разрешить т. Гольцману вступить в переговоры с соответствующими иностранными воздухоплавательными фирмами об организации в СССР смешанного консультационно-конструкторского бюро по дирижаблестроению порядка не менее 150 000 кубометров (объем дирижабля. — Прим. авт.), для чего забронировать в резерве ВО ГВФ 1 млн. рублей на эту цель в соввалюте и поручить тт. Гольцману и Розенгольцу (наркому внешней торговли СССР) определить в зависимости от условий реализации техпомощи инвалютную сторону этого вопроса» (20467).

20 апреля 1931 г Приложение № 3-ОП к п. 31/37 (о. п.) пр. ПБ № 35.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 20 апреля 1931 г по вопросу о дирижаблестроении.

Исходя из необходимости максимально использовать 1931 г., как этап выявления гелиевых запасов и их опытного производства с одной стороны, и овладения проектировочными, опытно-производственными и эксплуатационными процессами управляемого воздухоплавания — с другой, с тем, чтобы в 1932 г. начать развертывание большого советского дирижаблестроения на базе опытных достижений 1931 года.

Политбюро постановляет:

1. Одобрить план разведывательных гелиевых работ “Стройгаза” (Всехимпром) в 1931 г., имея в виду полное и точное выявление наличных ресурсов гелия и исчерпывающее изучение процессов добычи, очищения, хранения, перевозки и опытной эксплуатации его с тем, чтобы окончательно разведать все известные крупные источники гелия и овладеть процессом его производства и эксплуатации. Установить как минимум производства в 1931 г. .000 куб. м гелия.

Распространить льготы ВОГВФ на все работы по гелию. В частности, обязать ГГРУ и Союзнефть обеспечить выполнение поисково-разведочного плана по гелию специальными разведывательными партиями.

2. Утвердить объем ассигнований на эти работы в сумме 2.800 тыс. руб., из них 1.200 тыс. руб. по смете Всехимпрома и 1.600 тыс. руб. по смете ВОГВФ. Поручить НКВнешторгу выделить из резерва контингент инвалюты на эти работы 50.000 руб.

3. Обязать ВСНХ СССР (ГГРУ и Союзнефть) и ВОГВФ оказать полное и исчерпывающее содействие “Стройгазу” в осуществлении этой программы.

4. Одобрить программу работ ВОГВФ в 1931 г. по “малому” дирижаблестроению и научно-исследовательским и проектировочным работам на базе временной Ленинградской верфи (завод им. Марти) и изысканию и проектирования постоянной верфи в Нижней Волге (ориентировочно в районе Саратова) с тем, чтобы получить возможность уже в 1932 г. приступить к строительству, связанному с большой дирижабельной программой.

Объем ассигнований на эти работы утвердить в сумме 1.172 тыс. руб.

5. Исходя из целесообразности привлечения иностранной техпомощи как к разрешению вопросов “малого” дирижаблестроения, так и к постановке проектирования больших современных дирижаблей, разрешить т. Гольцману вступить в переговоры с соответствующими иностранными воздухоплавательными фирмами об организации в СССР смешанного консультационно-конструкторского бюро по дирижаблестроению порядка не менее 150.000 куб. м, для чего забронировать в резерве ВОГВФ 1 млн. руб. на эту цель в соввалюте и поручить т.т. Гольцману и Розенгольцу определить в зависимости от условий реализации техпомощи инвалютную сторону этого вопроса (17132).

20 апреля 1931 года Политбюро одобрило предложения НИИСЭД, доложенные Гольцманом. Вопреки его возражениям главную базу (постоянную верфь) решили строить в низовьях Волги - ориентировочно в районе Саратова.

Торжество «ленинградской партии», добившейся переноса начального этапа дирижаблестроения в город на Неве, было недолгим: оправившиеся «москвичи» переубедили Гольцмана, и уже в мае он распорядился ликвидировать НИИСЭД и учредить в столице БОСЭД-II. Вопрос был окончательно закрыт в июле, когда комиссия из Москвы проверила ход проектирования малого полужёсткого дирижабля конструкторским бюро ЛИГВФ. Оказалось, что законченного проекта даже в основных его частях не имеется, конструктивное решение балочек килевой фермы выбрано самое неудачное, а по качеству проект представляет собой «скорее учебную разработку отдельных вариантов, чем подготовляемый к постройке комплект чертежей». Справедливости ради надо сказать, что у ленинградских проектировщиков было совсем немного времени - каких-нибудь два-три месяца, но выводы комиссии не предполагали обжалования. Впрочем, сохранять в Ленинграде конструкторское бюро, оторванное от опытного производства, в любом случае не было смысла.

Всё, что делалось в колыбели революции в течение четырёх месяцев, оказалось ненужным, а время, потраченное в борьбе столиц, - потерянным для дирижаблестроения. Настоящая работа началась лишь в середине 1931 года (23192).

20 апреля 1931 ПБ приняло решение «Об экспедиции Эккенера в Арктику»: «а) разрешить международному обществу «Аэроарктик» научную арктическую экспедицию на дирижабле с остановками на территории СССР по маршруту Германия — Ленинград — советский сектор Арктики — Москва (Ленинград) — Германия; б) разрешить участие в этой экспедиции в качестве ее начальника профессора Самойловича и других советских исследователей; в) валютные расходы не должны превышать 17 тысяч долларов и покрываться из резервного фонда СНК СССР» (20467).

Внешняя политика:

20 апреля 1931 г. французы предложили Москве заключить пакт о ненападении. Но когда 10 августа 1931 г. Бриан и советский полпред В. С. Довгалевский парафировали текст пакта, французы выдвинули условием подписания пакта заключение СССР аналогичного пакта с Польшей. Спустя два месяца, 14 октября 1931 г. Литвинов предложил польскому поверенному в Москве подписать советско-польский пакт о ненападении. 25 июля 1932 г. он был подписан, а 29 ноября 1932 г. состоялось подписание и советско-французского пакта о ненападении. При этом Париж пытался представить дело таким образом, что переговоры о пакте были начаты по инициативе Москвы, и Париж пошел на них лишь после того, как поверил, что аналогичные переговоры ведутся также между Москвой и Варшавой. За всеми этими французскими шагами стоял замысел рассорить Германию с СССР и в конечном счете перетянуть Берлин на свою сторону, продемонстрировав ему сначала ненадежность Москвы как стратегического союзника. Ведь, действительно, получалось, что СССР заключил пакты с двумя злейшими противниками Германии, против которых в Берлине были обращены взоры практически всех политических партий страны, жившей идеей пересмотра границ. Однако Москва, сыграв «парижскую партию», сумела доказать Берлину тщетность всех усилий французов. И не случайно тогдашний канцлер Германии Брюнинг в своих мемуарах по этому поводу писал: «С весны 1931 года французы то и дело безрезультатно пытались отколоть от нас Россию» (Heinrich Bruning. Memoiren. Stuttgart, 1970. S. 616.). Симптоматичны в этой связи следующие слова Брюнинга: «Мы отпустим мизинец России, за который держимся сейчас, только тогда, когда будем твердо держать в своих руках руку Франции». Но этой-то «руки Франции» как раз и не было. Не случайно Брюнинг, сожалея впоследствии о начавшихся портиться тогда советско-германских отношениях, отметил: «Основа для полного отхода от России была заложена без какой-либо выгоды для нас взамен» (Ахтамзян А. А. Указ, соч, с. 277—278.). Таким образом, Парижу таки удалось добиться одной из своих целей — между Москвой и Берлином пролегла тень недоверия, а германская пресса истолковала переговоры СССР с Францией и Польшей и последующее заключение соответствующих пактов о ненападении как «взрыв» Рапалло. Москва свою «податливость» Франции объясняла реализацией политики безопасности, выражавшейся в заключении ряда двусторонних пактов о ненападении со своими соседями Турцией, Ираном, Афганистаном, той же Германией (11784).

За рубежом:

20 апреля 1931 г. франция предложила СССР заключить пакт о ненападении. Но когда 10 августа 1931 г. Бриан и советский полпред В. С. Довгалевский парафировали текст пакта, французы выдвинули условием подписания пакта заключение СССР аналогичного пакта с Польшей. Спустя два месяца, 14 октября 1931 г. Литвинов предложил польскому поверенному в Москве подписать советско-польский пакт о ненападении. 25 июля 1932 г. он был подписан, а 29 ноября 1932 г. состоялось подписание и советско-французского пакта о ненападении. При этом Париж пытался представить дело таким образом, что переговоры о пакте были начаты по инициативе Москвы, и Париж пошел на них лишь после того, как поверил, что аналогичные переговоры ведутся также между Москвой и Варшавой. За всеми этими французскими шагами стоял замысел рассорить Германию с СССР и в конечном счете перетянуть Берлин на свою сторону, продемонстрировав ему сначала ненадежность Москвы как стратегического союзника. Ведь, действительно, получалось, что СССР заключил пакты с двумя злейшими противниками Германии, против которых в Берлине были обращены взоры практически всех политических партий страны, жившей идеей пересмотра границ.

Однако Москва, сыграв «парижскую партию», сумела доказать Берлину тщетность всех усилий французов (18265).

Авиапромышленность:

21 апреля 1931 был утвержден Отчет по испытанию стрелкового вооружения на серийном самолете И-5 Ю-6 зав. N 1 и 2-м опытном сам. И-5 зав. N 39.

Испытание стрелкового вооружения производилось в НИИ ВВС на 2-х самолетах И-5 - Ю-6:

а) 2-ом опытном N 5 завода N 39 со 2 декабря 1930 г. по 13 января 1931 г.

б) 1-м серийном самолете N 4273 завода N 1 с 1 февраля 1931 г. по 26 февраля 1931 г.

Заключения.

Установки вооружения на самолете И-5 испытания выдержали (3208,103-125).

Другие оборонные отрасли:

21 апреля 1931 г. Постановление Президиума ВСНХ СССР об утверждении устава Государственного снарядного треста (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 1. Д. 5244. Л. 130) (12417).

21 апреля 1931 г. Постановление СТО СССР № бЗсс об обеспечении строительства типовых оборонных сооружений рабочей силой (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 10) (12415).

21 апреля 1931 г. Постановление СТО СССР № 64сс об обеспечении строительства типовых оборонных сооружений продовольствием, фуражом и промтоварами (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 11) (12415).

21 апреля в 1931 году выпущен первый экскаватор «Ковровец» на Ковровском экскаваторном заводе (Владимирская область) (15106).

21 апреля 1931 года на Ковровском экскаваторном заводе (Владимирская область) был выпущен первый советский экскаватор.

21 апреля 1931 г. новый экскаватор, названный "Ковровцем", прошел испытания. После приемки Государственной комиссией "Ковровец" был отправлен в г.Горький для использования при расширении местного железнодорожного узла. Позже "Ковровец-1" работал на строительстве "Беломорканала", близ г.Мурманска, на Балхашстрое, в карьерах Казанской железной дороги.

Следующую машину, "Ковровец-2", построенную по новым, исправленным чертежам, завод изготовил в октябре 1931 г. Эти два первых экскаватора "Ковровец" положили начало развитию советского экскаваторостроения.

С 1932 г. началось серийное производство экскаваторов "Ковровец", а всего к концу 1934 г. было изготовленно 177 подобных землеройных машин.

Экскаватор "Ковровец" смонтирован на 4-осной платформе железнодорожного типа. Для устойчивости снабжен 4-мя боковыми домкратами. Экскаватор имеет одно рабочее оборудование - прямую лопату; для подъема ковша применена цепь; угол поворота стрелы - 180°. Для питания силовой установки экскаватора служит котел типа Бельпера. Для питания котла водой на экскаваторе установлены инжектор №7 системы Рестартинг и паровой насос Вортингтон. Топливом для котла служит каменный уголь, дрова, возможно применение нефти. В качестве двигателей экскаватор имеет 3 паровых машины: подъемную, поворотную и напорную, общей мощностью 245 л.с.

Управление экскаватором сосредоточено в двух местах: на поворотной платформе и на стреле экскаватора. Обслуживали машину две бригады: верхняя и нижняя. В состав верхней входили машинист, стреловой, слесарь-смазчик и кочегар; в состав нижней - бригадир и 6 человек рабочих. Внутри экскаватора предусматривалось керосиновое освещение. Экскаватор снабжен деревянным кузовом, а рабочее место на стреле - тентом. Вес экскаватора - 85 т (21166).

21 апреля 1931 г. новый экскаватор, названный "Ковровцем", прошел испытания. Своей работой он был способен заменить тысячу рабочих. После приемки Государственной комиссией "Ковровец" был отправлен в город Горький (Нижний Новгород) для использования при расширении местного железнодорожного узла. Позже "Ковровец № 1" работал на строительстве "Беломорканала", близ города Мурманска, на Балхашстрое, в карьерах Казанской железной дороги. Следующую машину, "Ковровец № 2", построенную по новым, исправленным чертежам, завод смог изготовить только в октябре того же 1931 г. Однако, ввод в строй новых цехов и коренная перестройка всего предприятия позволили перейти к массовому выпуску "Ковровцев". Всего к концу 1934 г. экскаваторный завод произвел 177 подобных землеройных машин. По имеющимся сведениям, первые ковровские экскаваторы эксплуатировались десятки лет. Некоторые из них использовались по назначению еще в конце 1980-х гг. Начиная с того времени и по сегодняшний день, всего в Коврове было изготовлено около 90 тысяч экскаваторов различных марок. Но начиналось все в далеком 1931 г. с кажущегося сегодня таким неуклюжим и старомодным надежного и добротного первого "Ковровца", ставшего родоначальником большой семьи ковровских экскаваторов.

Рождение экскаваторостроения в Коврове проходило далеко не гладко. Руководство Наркомата путей сообщения (НКПС), которому подчинялся вагоноремонтный завод, противилось переходу предприятия на выпуск экскаваторов. Секретарь Ковровского райкома ВКП (б) Мертешев 21 апреля 1931 г. писал директору экскаваторного завода Черняку: "По имеющимся в райкоме сведениям вам поступило распоряжение от треста, в систему которого входит ваш завод, о переименовании завода из Экскаваторного в Ремонтный. Райком предлагает вам впредь до решения на этот счет Бюро райкома никаких переименований завода не производить".

Дело о судьбе завода тянулось достаточно долго. "Развертывание нового экскаваторостроения на Ковровском заводе стоит под угрозой срыва. С тех пор, как завод перешел на экскаваторостроение, он лишился настоящего хозяина и фактически предоставлен сам себе", - писала еще 4 марта 1932 г. центральная газета советских железнодорожников "Гудок".

Благодаря твердой позиции райкома, поддержанной в Ивановском обкоме и Центральном Комитете партии, вагоноремонтный завод окончательно стал экскаваторным, и была начата его коренная реконструкция. В 1931 г. был выстроен новый сталелитейный цех, а в 1932 г. - сборочный. С 1933 г. началась серийное производство экскаваторов. В 1934 г. закончилось строительство нового кузнечного цеха, электростанции, трансформаторной подстанции, компрессорной и автогаража. В 1934 г. начался выпуск паровых гусеничных землеройных машин марки "ППГ-1,5". В 1935-1936 гг. таких экскаваторов было выпущено 360 таких машин. Большинство ковровских экскаваторов направлялись на стройки, состоявшие в ведении Наркомата внутренних дел и печально знаменитого ГУЛАГа. Поэтому в 1934 г. для более ритмичной работы и прямой связи со стройками страны экскаваторный завод сроком на два года был передан в ведение НКВД. Помимо гражданского руководства предприятия на среднем и высшем уровне управления завода были назначены сотрудники НКВД. В этот же период на экскаваторном заводе работала группа специалистов, осужденных по процессу "Промпартии". Во время нахождения в составе НКВД завод работал как никогда ритмично и с перевыполнением плана. После истечения двухлетнего срока экскаваторный завод вновь перешел в состав НКПС. В 1936 г. начался выпуск дизельного экскаватора на гусеничном ходу "ЛК-0,5". Его марка расшифровывалась как "Лазарь Каганович" - в честь тогдашнего наркома НКПС Л. М. Кагановича. Однако план производства этих машин вплоть до начала Великой Отечественной войны завод выполнить так и не смог из-за более сложной конструкции по сравнению с предыдущими экскаваторами (9698).

За рубежом:

21 апреля 1931 пилот компании Pitcairn-Cierva Autogiro Company Джим Рэй приземляет автожир Pitcairn PCA-2 на лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, для церемонии, на которой президент США Герберт Гувер вручает трофей Collier Trophy производителю автожиров Гарольду Питкэрну. После церемонии Рэй снова взлетает на PCA-2 (20804).

Авиапромышленность:

22 апреля 1931 был утвержден Отчет по испытанию спаренной установки ДАС завода ИНЗ-2. 6-й вариант.

Заключение.

Спарка может быть принята на вооружение ВВС (3208,130-135).

22 апреля 1931 года был утвержден Отчет по испытанию спаренной установки ДАС завода ИНЗ-2 6-й вариант

Заключение

Спаренная установка пулеметов ДАС завода ИНЗ-2 6-й вариант по весу (17,6 кг), по простоте устройства, удобству обращения и обслуживания является вполне удовлетворительным образцом и может быть принята на вооружение ВВС (3217,32-36).

22 апреля 1931 на расширенном заседании ЦС АВТОДОР заслушали выступление заместителя председателя ВСНХ СССР А.П. Медведева. Он сообщил, что, несмотря на предусмотренность в пятилетнем плане выпуска 25 тыс. мотоциклов, к строительству завода и даже его проектированию еще не приступали. Удачный опыт постройки мотоциклов в Ижевске, хотя и не выявил предпочтительный тип серийной машины, всё же способствовал созданию экспериментальных образцов в Харькове. Важным стало заявление А.П. Медведева: «Для финансирования мотоциклостроения, имеются реальные возможности в виде сбора средств по предварительной запродаже (оплаты ещё не сделанных изделий, позже называемой предоплатой) мотопродукции широким массам трудящихся...» [4.43]. Это был отказ ВСНХ от финансирования постройки мотоциклетного завода из госбюджета. Стремясь воспрепятствовать столь нежелательным переменам в отечественном мотоциклостроении, ЦС АВТОДОРа от имени автодоровской общественности просил ВСНХ СССР немедленно выделить необходимые средства, включить постройку мотозавода в контрольные цифры на 1932 г. и организовать в 1931 г. на заводе «Красный Октябрь» выпуск хотя бы небольшой партии мотоциклов Л-300 с последующим наращиванием их выпуска: в 1931 г. - до 1000 машин, в 1932 г. - до 3500, а в 1933 г. -до 10 тыс. Были и другие предложения, например, организовать привлечение общественных средств к финансированию мотоциклетного производства посредством предоплаты выпуска партий мотоциклов. ЦС АВТОДОРа направил предложения председателю комиссии при Совнаркоме СССР В.М. Молотову и другим ответственным работникам центрального аппарата СССР, РСФСР, УССР [4.45]. На что заместитель председателя ВСНХ СССР А.П. Медведев официально представил расчётные потребности страны в мотоциклах к середине 2-й пятилетки (1935): в государственном секторе - 170 тыс., всего - 290 тыс. и утверждал, что в 1931 г. на заводах «Красный Октябрь», на Московском велозаводе и ХАЗе сделают 2 тыс. мотоциклов, а в 1932 г. - ещё 10 тыс. [4.46]. Эти сведения передали журналу «Мотор» в мае, к тому моменту изготовили лишь несколько десятков мотоциклов [4.47]. При этом на заводе «Красный Октябрь» выпуск мотоциклов прекратили из-за развёртывания производства оборонной продукции [4.22], на ХАЗе изготовление мотоциклов даже не планировалось, а Московский велозавод ещё не вступил в строй. 8 июня 1931 г., чтобы помочь заводу «Красный Октябрь», ВАТО разрешило АВТОДОРу сделать предоплату мотоциклов [4.48]. ВСНХ ещё раз заверил автодоровскую общественность в том, что «...к концу 1-й пятилетки у нас будет четыре завода, выпускающих мотоциклы», при этом А.П. Медведев официально сослался на якобы «неудачный опыт постройки Ижевским заводом пробных мотоциклов, которые в результате недостаточно умелого и вдумчивого отношения при проектировании затормозили развитие нашего мотоциклостроения...» [4.49]. Это обещание так и не выполнили, а высказывание о мотоциклах, сделанных в Ижевске, перечёркивало положительные отзывы о них А.П. Медведева [4.45]. И всё же, АВТОДОР сумел заключить и утвердить договор с заводом «Красный Октябрь» на поставку в 1932 г. 1000 мотоциклов Л-300, а в 1933 г. - 3 тыс. [4.50], а затем распределил ожидаемые мотоциклы между низовыми автодоров-скими организациями [4.51]. Казалось, договор удастся выполнить, поскольку ВСНХ установил выпуск мотоциклов в СССР на 1932 г. в количестве 7 тыс. экземпляров [4.47]. Для выполнения этой задачи предлагалось включить в состав ВАТО мотозаводы страны «Красный Октябрь» и ХАЗ [4.52], на котором предполагалось освоить серийный выпуск мотоциклов.

Важным итогом 1931 г. стало распоряжение НАТИ о проектировании армейских мотоциклов, принятое на расширенном заседании ведомств и организаций, созванном 5 октября 1931 г. в Главмашпроме ВСНХ СССР [4.47]. Эту работу поручили П.В. Можарову [4.53] (11429).

Другие оборонные отрасли:

22 апреля 1931 года Управление морских сил РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии) рассмотрело и одобрило аванпроект 180-мм железнодорожной артустановки и поручило конструкторскому бюро Ленинградского Металлического завода (директор — И. Н. Пенкин) изготовить технический проект.

Работы по созданию как железнодорожных, так и башенных берего­ вых 180-мм артустановок проводились под руководством А. А. Флоренского и Н. В. Богданова. Одним из ведущих разработчиков транспортеров этого типа был и В. С. Петрикевич. Благодаря его предложениям удалось на 25 процентов повысить скорострельность установки и упростить уп­ равление стрельбой. Над этими проектами трудились также конструкторы Р. А. Оя, П. М. Дедов, Н. А. Леонтьев, В. И. Сясин, Г. И. Апокин, А. И. Арефьев, С. А. Армосов, В. В. Чернецкий и другие.

Изготовление 180-мм железнодорожных транспортеров было поручено Государственному судостроительному заводу имени Марти в городе Николаеве. В содружестве с ним завод «Большевик» был определен ответственным за работы по орудию, а завод «Красный путиловец» — по ходовой части.

Основу конструкции железнодорожной артустановки ТМ-1-180 составляет главная балка, опирающаяся на две четырехосные железнодорожные тележки. На передней смонтирована силовая станция типа «Коммунар», оснащенная двумя дизелями и генератором, которые позволяют при необходимости обеспечивать самопередвижение транспортера со скоростью 14 км/ч. На задней тележке размещена компрессорная станция. Посредине главной балки укреплена вращающаяся (башенная) часть артустановки. Она практически повторяет башню стационарной береговой артустановки МО-1-180. В башне установлено орудие Б-1-П длиной 57 калибров.

Батарея ТМ -1-180 состояла из четырех транспортеров. За каждым из них было закреплено по 2 вагона-погреба вместимостью по 102 заряда в одном и 204 полузаряда в другом.

Боекомплект ТМ-1-180 включал в себя бронебойные, полубронебойные, осколочно-фугасные снаряды и дистанционные гранаты. Все снаряды имели одинаковую массу — 97,5 кг. Вес взрывчатого вещества у бронебойных снарядов составлял 1,8—1,9 кг, у полубронебойных — 6,9—7,0 кг, у осколочно-фугасных — около 8 кг.

Система подачи снарядов была заимствована у линкора «Андрей Первозванный». Из вагона-погреба снаряды по одному желобу, а полузаряды — по другому поступают к тележке заряжания, на которой комплектуется боеприпас для производства выстрела. В тележку (всего их четыре) загружается один снаряд и два полузаряда. Затем она вручную перемещается по кольцевому погону вокруг башни и доставляет боеприпасы к досылателю орудия. Освободившись от груза, тележка продолжает свой круговой путь и вновь оказывается у желобов вагона-погреба для получения очередного боекомплекта.

Лейнированное орудие Б-1-П обеспечивает снаряду начальную скорость 920 м/с и максимальную дальность стрельбы 37,7 км. Скорострельность орудия исключительно высокая — 3,1—4,1 выстрела в минуту.

Стволы для первых транспортеров ТМ-1-180 изготавливал завод «Большевик», а затем эта работа была поручена сталинградскому заводу «Баррикады».

356-мм и 305-мм железнодорожные транспортеры не имели защитных приспособлений от огня противника. 180-мм транспортер ТМ-1-180 обладал такой защитой. Башня артустановки, оснащенная 39-мм лобовой броней и 20-мм — по бокам и сверху — достаточно надежно предохраняла боевую прислугу и основные орудийные механизмы от осколочно-пулеметного поражения.

При производстве стрельбы вкруговую для большей остойчивости ТМ-1-180 опирался на восемь опорных ног, которые переводились в этом случае из транспортного положения в рабочее (11454).

Жизнь и внутренняя политика:

22 апреля 1931 Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве (4962).

За рубежом:

22 апреля в 1931 году на лужайке перед Белым домом приземлился автожир. Прежде чем охрана успела выхватить оружие, президент Герберт Гувер разрешил назревавший конфликт, пожав руку пилоту Джеймсу Рею и вручив ему памятный приз (15107).

22 апреля 1931 Египет подписал договор о дружбе с Ираком (2100).

Авиапромышленность:

23 апреля 1931 по согласованию с Начальником УВВС КА Я. И. Алкснисом было принято решение временно ограничить постройку войсковой серии 10 самолетами ТШ-2 М-17 с таким расчетом, чтобы за время их постройки ЦАГИ и НИИ ВВС успели дать окончательное заключение по результатам испытаний ТШ-2 М-17 (9649).

Другие оборонные отрасли:

23 апреля 1931 года на НИАП для предварительного испытания первый раз прибыла 45-мм противотанковая пушка обр. 1931 г.. Затем система несколько раз возвращалась на завод и вновь на полигон. При проектировании 45-мм противотанковой пушки завода "Красный Путиловец" за основу была взята конструкция 45-мм неразборной батальонной гаубицы обр. 1929 г. Основные отличия:

а) Увеличились габариты: тела орудия, станин, бугеля, уравновешивающего механизма и тормоза отката.

б) Введен поворотный механизм новой конструкции.

в) Поставлен новый подвижный щит.

г) Введены новая ось и крепление по-походному.

д) Колеса металлические штампованные с каучуковыми шинами.

е) Введена полуавтоматика, основанная на энергии конца наката.

Затвор пушки вертикальный клиновой. Тело пушки состояло из трубы и кожуха с казенником, помещенных (за исключением казенника) в цилиндрической люльке, которая служила и цилиндром казенника.

Гидравлический компрессор расположен сверху люльки. Накатник пружинный. Качающаяся часть закреплена в бугеле, имея в нем вращение в горизонтальной плоскости, а сам бугель вместе с качающейся частью закреплен с помощью цапф на станке и имел возможность вращаться в вертикальной плоскости.

Так как цапфы приближены к казенной части, был введен пружинный уравновешивающий механизм.

При горизонтальном наведении щит перемещался вместе с качающейся частью, перекатываясь по роликам.

Боевая ось пустотелая (3861).

23 апреля 1931 г. был готов первый вариант эскизного проекта “торпедоноски”. В 1933 г. после длительных согласовании системы двигателей и состава вооружения, а также решения проблемы финансирования и отклонения варианта "двухлодочного ТКА" (очевидно, катамаран) Некрасов начал постройку катера АНТ-6 (Г-6) в Москве. Она заняла более двух лет. Конструкторам ЦАГИ удалось практически разрешить проблемы создания сравнительно крупного дюралевого корпуса и размещения в этом корпусе восьми моторов ГАМ-34, работавших на два винта (3898).

Авиапромышленность:

24 апреля 1931 был подготовлен эскиз экспериментального самолета СК8-9 (см. Приложение 1). Соавтор — Н. Юрьев (АМЖ, ф. 5300, № 8) (10676).

24 апреля 1931 г. С.П. Королев вместе с Н. Юрьевым закончил проектные проработки по самолету СК8-9. Он был выполнен по двухбалочной схеме, с толкающим винтом, с шасси на высоких стойках, снабженных обтекателем. Есть предположение, что двойной индекс самолета указывал на двойное его назначение: полеты с поршневым двигателем или с ЖРД. Проект СК8-9 не был завершен, но использованные в нем идеи С.П. Королев применил в проекте самолета "Электрон-1" СК-7. Из конструктивных данных самолета СК8-9 известен лишь размах — 14 м (10676).

Другие оборонные отрасли:

24 апреля 1931 на заводе Большевик состоялось совместное совещание О танковой программе на заводе на 1931. Участвовали К.Е.В., М.Тухачевский, Славин, Карпенко (ОГПУ), И.А.Халепский, Литуновский, Лебедев (УММ), Сальников (директор завода), К.К.Сиркин, Забржевский (техдиректора завода), и др. В третьем пункте постановления записали: “Завод принимает заказ на изготовление в текущем (1931) году на 100 танков БТ (модель Кристи) при условии снабжения его прокатной цементированной броней, причем для разработки рабочих чертежей переключается с 1 мая на эту работу специальное танковое КБ, заканчивающее в данный момент рабочие чертежи Т-26... В связи с производством БТ дальнейший выпуск т-18 прекратить.” (3879,5).

24 апреля 1931 г. с участием К. Ворошилова, М. Тухачевского, И. Халепского на заводе «Большевик» состоялось совещание «О танковой программе на заводе на 1931 г.», на котором было принято решение, что «завод принимает заказ на изготовление в текущем году на 100 танков «БТ» (модель «Кристи») при условии снабжения его прокатной цементированной броней..., в связи с производством «БТ» дальнейший выпуск Т-18 прекратить». Но ввиду того, что планировавшийся прежде заказ на 200 танков Т-24 был отменен, то Харьковский завод им. Коминтерна внезапно оказался свободен, тогда как программа выпуска Т-26 находилась под угрозой (10733,194).

24 апреля 1931 состоялось совещание "О танковой программе на заводе на 1931 год". О важности рассматриваемого вопроса свидетельствует состав участников совещания: К.Е. Ворошилов, Тухачевский, Славин (РВС ЛВО), Карпенко (ОГПУ), Литуновский, Халепский, Лебедев (УММ), Сальников (директор завода), К.К.Сиркин, Забржевский (технические директора завода), а также другие представители завода и цехов. В принятом постановлении завод обязали приступить к изготовлению рабочих чертежей с 1 мая 1931 г. и до конца года поставить 100 серийных танков. Ещё раньше, решением АБТУ от 11 января 1931 года было определено название танка:

"Поскольку американский танк Кристи не отвечает требованиям системы танко-тракторно-автоброневооружения и на вооружение не принимался, сквозного индекса Т ему не присваивать... Более разумным представляется предложение о присвоении ему индекса "СТ" - скороходный танк, или "БТ" - быстроходный танк..."

А ведь испытания танков Кристи ещё даже не начинались…

Поставленные из США танки М1931 отличались от образца, который был передан американской армии, наличием 800-кг балласта (заменявшем отсутствующую башню), опорными катками диаметром 813 мм и 400-сильным двигателем Liberty. Толщина бронирования составляла от 5,5 мм (днище) до 20 мм (лоб корпуса и башни). На взвешивании 16 мая масса танка определялась в 9360 кг.

Испытания пробегом начались в этот же день, однако уже 17 мая, во время поворота на травяном грунте сломался кронштейн правого ленивца. На ремонт ушло двое суток, но сварки хватило лишь на 500 метров движения на гусеницах. После второй поломки (23 мая) танк вновь отправили на ремонт, который продолжался ещё трое суток (17214).

Авиапромышленность:

К 25 апреля 1931 на первый ТБ-3 (АНТ-6) вместо Кертис Конкверор поставили БМВ 6Е (1017,168) и увеличили оперение и поставили деревянные винты (1854,7).

25 апреля 1931 г. ЦАГИ выставил на испытания доработанный АНТ-6 с моторами BMW VIE7.3 (730 л.с.). На нем нарастили вверх киль. изменили конструкцию элеронов, переделали костыль, немного увеличили рули высоты. При этом удалось устранить ряд ранее выявленных недостатков. Например, прикрыли полом шедшие ранее открыто через кабину бортмеханика тросы управления и бензинопроводы, усовершенствовали глушители. А пожарную сигнализацию просто сняли (что вызвало протест представителей ВВС). Переделки подняли вес пустого самолета на 340 кг Винты теперь были деревянные типа ЦАГИ вместо стоявших ранее стальных американских, но тоже двухлопастные (8887).

25 апреля 1931 Постановлением СТО “О создании базы опытного строительства и эксплуатации дирижаблей”и при Всесоюзном объединении ГФВ была создана база опытного строительства и эксплуатации дирижаблей (БОСЭД). В Ленинграде действует КБ НИИ СЭД (61).

25 апреля 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 35. Решения ПБ от 20 апреля 1931 г. 31/37. О дирижаблестроении. П. 33/39. О танкостроении (ПБ от 20 февраля 1931 г., пр. № 27, п. 35/51). — ОП. (Политбюро... Т. 2. С. 157) (12416).

25 апреля 1931 года Совет Труда и Обороны при СНК СССР принимают "Постановление о создании "Базы опытного строительства и эксплуатации дирижаблей" - (БОСЭД) в Гражданском воздушном флоте. Такая база была основана в Москве 18 августа 1931 года в системе ГВФ. Первым ее начальником был назначен Павел Мартынович Пурмаль. Уже в декабре 1931 года БОСЭД была переименована в "Дирижаблестрой", задачей которого являлось проектирование дирижаблей, организация портов и воздушных линий, подготовка кадров по строительству и эксплуатации дирижаблей. Когда 25 февраля 1932 года ВОГВФ преобразовали в Главное управление ГВФ (ГУГВФ), "Дирижаблестрой" стал называться "Научно-исследовательский комбинат по опытному строительству и эксплуатации дирижаблей". В 1932 году произошло слияние Воздухоплавательной базы Осоавиахима и "Дирижаблестроя" в Долгопрудной. В 1933 г. база частично введена в эксплуатацию. В .3.1934 г. территория была увеличена еще более чем вдвое. Строился аэродром. Один из цехов размещался на ул. Б.Никитской (на 1933 г.) (10777).

25 апреля 1931 г. по решению СТО в Москве при ВО ГВФ создана База опытного строительства и эксплуатации дирижаблей (БОСЭД) (Завод № 207 НКОП, НКАП, База опытного строительства и эксплуатации дирижаблей (БОСЭД), Комбинат «Дирижаблестрой» ГВФ, НКТП /пос. Дирижаблестрой, ст. Долгопрудная Северных ж/д,  г. Долгопрудный Московской обл. ст. Водники/). По приказу начальника ВО ГВФ № 462 от 7.12.1931 г. БОСЭД преобразована в Научно- исследовательский комбинат «Дирижаблестрой». Перед ним поставлена задача координации всех работ в стране по дирижаблестроению. Ему были подчинены завод по проектированию и строительству дирижаблей, учеЬн^ опытная эскадра по эксплуатации дирижаблей, газовый завод. В 1932 г. ему также передана территория Центральной воздухоплавательной базы Осоавиахима в  г. Долгопрудный, куда и был переведен «Дирижаблестрой». Строительство базы начато в 1930-31 г. в 18 км от Москвы с помощью итальянцев (с 05.1932 г. работал У. Нобиле). Для этого в 05.1931 г. был отведен пустующий участок земли. В 05.1931 г. началось строительство дирижаблестроительной верфи, Газового завода и поселка Дирижаблестрой. 5.05.1932 г. база частично введена в строй, а уже к 7.11.1932 г. построен первый дирижабль. В 03.1934 г. территория была увеличена еще более чем вдвое. Строился аэродром. Один из цехов предприятия (№ 5) размещался на ул. Б. Никитской (1933 г.).

По приказу от 31.05.1933 г. членами НТС «Дирижаблестроя» утверждены: А.Н. Туполев (председатель расчетно-конструкторской секции),  Г.А. Озеров (председатель научно-исследовательской секции), И.И. Погосский.

В соответствии с пост. СТО от 10.08.1936 г. и приказом НКТП № 287сс от 21.08.1936 г. производственная часть «Дирижаблестроя» со всеми сооружениями и личным составом передана из ГВФ в ГУАП НКТП, в 12.1936 г. - в 1ГУ НКОП. По пр. НКОП № Обсс от 30.12.1936 г. «Дирижаблестрой» переименован в завод № 207 по производству дирижаблей. Эксплуатационная часть базы осталась в ГВФ как Управление Воздухоплавания. Акт разделения юридически не оформлялся. В 02.1937 г. завод № 207 - в ведении 1ГУ НКОП, пр. № 22 от 24.01.1938 г. утвержден Устав завода, в 12.1938 г. - в ведении 1ГУ.

По приказу 1ГУ НКОП № 05 от 17.01.1937 г. гл. инженером завода № 207 назначен А.И. Путилов, переведенный с завода № 81. В НИО и КБ-4 завода № 207 (КБ-207 гл. конструктора А.И. Путилова) в 1938-39 г. разработаны и испытаны 3 типа аэростатов «АСН» (АСН-П02 - в 1939 г.). Построено 9 опытных дирижаблей.

В 09.1937 г. был пущен в эксплуатацию Газовый завод для заправки дирижаблей.

С осени 1938 г. завод стал производственной базой коллектива Боровкова и Флорова, переведённого с завода № 21 и получившего название ОКБ завода № 207. В 07.1941 г. ОКБ закрыто.

По приказу НКАП № 304с от 11.09.1939 г. профиль завода изменен - начались работы по истребителю И-207. В связи с этим началась реконструкция завода и новая застройка. На территории по ул. Б. Никитской с 08.1939 г. образованы экспериментальные сварочные мастерские Треста «Оборонпром», преобразованные затем в завод № 6 ОАП НКАП.

В 1939 г. проектная мощность завода составляла 1000 двухмоторных истребителей. План производства на 1941 г.: 235 Су-2.

По решению СНК № 68сс от 8.02.1940 г. работы по дирижаблестроению окончательно свернуты, матчасть законсервирована. По приказу № 353с от 18.07.1940 г. на базе НИО, аэростатного КБ и части дирижабельно- конструкторского отдела (ДКО) завода была образована Научно-исследовательская лаборатория воздухоплавания (НИЛВ) при ЦАГИ. На завод возложено освоение производства ББ-1. Основная часть ДКО передана СКО завода № 207 для участия в работах по подготовке серии ББ-1. Вновь проведена полная реконструкция цехов.

В 1940 г. на заводе было оборудовано несколько групп самолетов в «звено Вахмистрова» с СПБ.

В 08.1941 г. на завод № 207 с завода № 156 НКАП переведена конструкторская группа С.А. Кочеригина.

По приказу № 1053сс от 9.10.1941 г. завод № 207 1ГУ НКАП эвакуирован в Молотов и с 10.1941 г. выбыл из числа действующих в результате объединения с эвакуированным сюда же заводом № 135 НКАП. По приказу № 1168с от 16.12.1941 г. часть личного состава с завода № 207 переведена на завод № 156 НКАП.

По приказам № 1073с от 20.10.1941 г. и № 93с от 2.02.1942 г. на площадке эвакуированного завода № 207 с 10.1941 г. образовались самолетные Ремонтные мастерские при Ремотделе, далее- при Главремуправлении НКАП. Начальник с 01.1942 г.- М.П. Озимков (с завода № 487). Сюда возвращены кадры, ранее отправленные на завод № 156. Ремонт ЛаГГ-1, Ла-5, МиГ-3, Як-3, Як-9, Ил-2.

В 04.1942 г. на площадке завода № 207 образован завод № 462 НКАП. С 1957 г. здесь же - ОКБ-424 (ДКБА).

Количество оборудования: (11.1940 г.)- 198 металлорежущих станков.

Директор (1932 г.)- П. Пурмаль,104 (1932 г.)- И. Фильдман, (-06.193 7-11.04.193 8 г.)- С. Г. Хорьков (арестован), (19.06-09.1938 г.-)- С.В. Житенев, (1938-05.1941 г.-)- B.II. Горин.

Зам. директора: (-06-20.12.1937 г.)- П.Б. Рудини (снят); по строительству (28.02.1937 г.-)- И.П. Афанасьев.

Гл. инженер (01.1937-39 г.)- А.И. Путилов (репрессирован), (-06-20.12.1937 г.)- П.Б. Рудини,139 (10.1941 г.)- В.К. Таиров.

Гл. конструктор (1932 г.-)- Умберто Нобиле.104

Начальник КБ «Дирижаблестроя» (1938-46 г.)- Умберто Нобиле.

Производство: дирижабли: В-2, В-3 (1932), В-5, В-6, В-8 (1936)- 1, ДП-9, В-12, ДП-16 (1938), ДС-8, Д-100; самолеты: И-207 (1939-41)- 4, Су-2 (1940-41)- 92.

ОКБ завода № 207 НКАП гл. конструкторов А.А. Боровкова и И.Ф. Флорова

Образовалось на заводе № 207 после перехода сюда осенью 1938 г. с завода № 21 конструкторской группы А.А. Боровкова и И.Ф. Флорова. Работы по истребителю И-207; проект экспериментального истребителя «Д» с комбинированной двигательной установкой (М-71 и ПВРД, 2х ДМ-12). В 1941 г. работы по «Д» прекращены из-за эвакуации.

В 07.1941 г. ОКБ было расформировано. По приказу № 792сс от 3/4.08.1941 г. Боровков и Флоров с группой сотрудников откомандированы в ОКБ-293 Болховитинова.

СЖБ-207 НКАП гл. конструктора С.А. Кочеригина

В 08.1941 г. конструкторская группа С.А. Кочеригина из 28 чел. переведена с завода № 156 НКАП на площадку завода № 207 для доделки ОПБ и подготовки его к испытаниям. Здесь группа получила обозначение ОКБ-207 НКАП. Однако, из-за эвакуации завода достроить самолет не удалось. В 10.1941 г. планер ОПБ направлен на завод № 135, а Кочеригин назначен гл. редактором БНТ НКАП (11982).

25 апреля 1931 г. Протокол ПБ № 35 п.24/29: Об экспедиции Экенера в Арктику (ПБ от 10-4-1931 г., протокол № 33, п.17/22) (Рудзутак, Литвинов) - ОП. Решено: а) разрешить международному обществу «Аэроарктик» научную арктическую экспедицию на дирижабле с остановками на территории СССР по маршруту Германия - Ленинград - Советский сектор Арктики - Москва (Ленинград) - Германия; б) разрешить участие в этой экспедиции в качестве ее начальника профессора Самойловича и других советских представителей; в) валютные расходы не должны превышать 17 тысяч долларов и покрываются из резервного фонда СНК СССР; г) ответственность за подробный маршрут, организацию полета и остановок на территории СССР возложить на Гольцмана, Каменева С.С. (председатель), Мессинга и Самойловича, которые определяют также и персональный состав советских участников экспедиции (15952).

25 апреля 1931 г. Протокол ПБ № 35 п.15: О плане гражданского воздушного флота на 1931 г. (Молотов, Ворошилов, Куйбышев, Павлуновский, Гольцман, Акулов). Решено: а) утвердить постановление СНК «О плане гражданского воздушного флота на 1931 г.» от 16-4-1931; б) считать необходимым усилить освещение работы гражданской авиации в печати, для чего обязать «Правду» и республиканские, краевые, областные партийные органы помещать материал о работе гражданского воздушного флота, а также организовать в них рабкоровские группы и т.д.; в) поставить на ближайшем заседании Политбюро доклад РКИ о ходе выполнения постановления СНК от 11-1-1931 «О приравнении гражданского воздушного флота к важнейшим внеочередным объектам капитального строительства» (15895).

25 апреля 1931 г. в присутствии всего Евпаторийского гарнизона Мошковский Я. благополучно приземлился на парашюте Журавлева. Разъяснительная работа и отважные прыжки дал отличные результаты - добровольцев прыгнуть с парашютом записалось около двух десятков и среди них две женщины - жены летчиков. На базе первого парашюта были созданы новые конструкции спасательных парашютов ПЛ-1 для летчиков и ПН-1 для летчиков-наблюдателей (штурманов). По конструкции Савицкого М.А. был создан первый советский парашют ПТ-1 для совершения учебно-тренировочных прыжков летно-подъемным составом ВВС, десантниками и спортсменами-парашютистами. Он состоял на снабжении в Красной Армии до 1940 г. С помощью ПТ-1 было установлено 22 рекорда страны, в том числе и прыжок с минимальной высоты 80 м (15506).

25 апреля 1931

п. 15: О плане гражданского воздушного флота на 1931 г.

(Молотов, Ворошилов, Куйбышев, Павлуновский, Гольцман, Акулов).

а) Утвердить постановление Совета Народных Комиссаров “О плане гражданского воздушного флота на 1931 г.” от 16.IV.31 г. (см. приложение № 8).

б) Считать необходимым усилить освещение работы гражданской авиации в печати, для чего обязать “Правду” и республиканские, краевые, областные партийные органы помещать материал о работе гражданского воздушного флота, а также организовать в них рабкоровские группы и т. д.

в) Поставить на ближайшем заседании Политбюро доклад РКИ о ходе выполнения постановления СНК от 11-го января 1931 г. “О приравнении гражданского воздушного флота к важнейшим внеочередным объектам капитального строительства”.

Приложение № 8

к п. 15, пр. ПБ № 35.

О плане гражданского воздушного флота на 1931 г. Постановление СТО от 16.IV.1931 г. СНК СССР с приложениями.

Секретно.

Выписка из протокола № 10 заседания Совета Труда и Обороны 16 апреля 1931 года.

п. 16: О плане гражданского воздушного флота на 1931 год.

(Гольцман, Близниченко, Акулов, Ворошилов, Павлуновский, Метло, Куйбышев).

а) Представленный комиссией т. Куйбышева проект постановления за исключением пункта 2-го (о программе моторо и самолетостроения) — утвердить.

б) Поручить комиссии под председательством т. Акулова в составе т.т. Гольцмана, Близниченко, Мартиновича и Баранова, в 5-ти дневный срок рассмотреть программу моторо- и самолетостроения и распределение этой программы по кварталам.

в) Не задерживая проведения в жизнь принятых решений о плане гражданского воздушного флота на 1931 год (п. “а” постановления) внести эти решения на утверждение ПБ.

16.IV.1931 г.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза СССР.

По вопросу:

О плане гражданского воздушного флота на 1931 г.

Союз ССР имеет в настоящее время полную возможность приступить к выполнению широкой программы аэрофикации, долженствующей содействовать ускорению темпов строительства социализма, экономии энергии при передвижении и усилению живой, почтовой и грузовой связи в СССР, обеспечивая одновременно повышение эффективности строительства в ряде важнейших областей народного хозяйства (картография, землеустройство, лесоустройство, борьба с вредителями сельского, лесного, садового и огородного хозяйства, применение авиации на службе связи и наблюдения в крупнейших сельских и лесных хозяйствах социалистического сектора, а также в рыболовстве, зверобойном промысле и в экспедициях).

Рассматривая 1931 год, как первый год широкого развертывания авиационного и воздухоплавательного строительства в СССР, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Утвердить открытие в 1931 г. сети новых воздушных путей сообщения, согласно прилагаемому титульному списку (см. приложение № 1), в объеме 10.970 км, а за счет местных средств 3.549 км, что составит вместе с действующей на 1 января 1931 года сетью в 26.487 км сеть воздушных путей СССР 37.457 км, а с линиями, организуемыми за счет местных средств — 41.006 км.

2. Утвердить план снабжения гражданского воздушного флота СССР самолетами и моторами советского производства ВАО 1931 г. в количестве 907 самолетов и 1.429 моторов с запчастями к ним (см. приложение № 2).

Поручить ВСНХ СССР расширить в 1931 г. производство запасных частей к самолетам и моторам для гражданского воздушного флота, войдя по этому вопросу со специальным докладом в Совет Труда и Обороны не позднее 15-го мая 1931 года.

3. Утвердить план строительства земного оборудования на 1931 год в объеме, обеспечивающем нормальные условия работы, существующих и вновь открываемых линий воздушного сообщения, в том числе:

а) аэровокзалов .... 2, в т. ч. достройка — 1

б) ангаров ........ 21, в т. ч. достройка - 3

в) аэродромов ..... 55, в т. ч. достройка -12

г) мастерских ..... 11, в т. ч. достройка - 2

4. Поручить Госплану СССР с привлечением ВАО, ВОГВФ и Управления Военных Воздушных сил проработать не позднее 1-го июня с. г. синтетический план на 1931 год и последующие годы единой ремонтной снабженческой системы для воздушного флота СССР, а также план единой системы снабжения горюче-смазочными материалами.

5. Поручить Госплану предусмотреть в контрольных цифрах гражданской авиации 1932 года мероприятия по свето-радио- и метео- оборудованию воздушных линий, полностью обеспечивающие интересы воздушного флота.

6. План школьного строительства гражданского воздушного флота на 1931 г. утвердить на контингент 1931 г. 13.055 чел. (см. приложение № 3). Кроме того, предложить ВСНХ СССР, НКПиТ, НКПС разместить в своих втузах и техникумах контингент 528 инженеров и 950 техников. Одобрить план обучения в школах Осоавиахима в 1931 г. 2.000 пилотов III класса и техников.

7. Утвердить прилагаемый план работ по воздухоплаванию в общей сумме 7.400 руб. (см. приложение № 4).

8. Утвердить производственно-эксплуатационный план ВОГВФ на 1931 г. в объеме определенного километража — 10.200.000 км., 130.000 кг почты, 31.000 пассажиров и 850.000 кг грузов.

9. Утвердить объем капитальных вложений в гражданский воздушный флот в 1931 г. в размере 120.621 тыс. руб. по союзному бюджету и 19.400 тыс. руб, по средствам советских хозяйственных и общественных организаций, всего на 140.021 тыс. руб. и финансирование оперативно-эксплуатационных расходов по союзному бюджету 4.000 тыс. руб. по линиям и на подготовку кадров 24.149 тыс. рублей.

10. Поручить Госплану СССР не позднее 1-го мая пересмотреть нормы материального снабжения строительства и эксплуатации гражданского воздушного флота на 1931 год с тем, чтобы утвержденный производственно-финансовый план и план строительства мог быть полностью выполнен.

11. Поручить Госплану СССР рассмотреть не позднее 15-го мая план подготовки ВОГВФ к зимней кампании 1931/32 г. и представить в Совет Труда и Обороны проект постановления о необходимых мероприятиях.

12. Поручить ВОГВФ вступить в переговоры с иностранными фирмами о привлечении технической помощи как в области эксплуатации воздушных линий, так и в области дирижаблестроения, а также командировать заграницу в 1931 г. лучших инженеров, техников и рабочих для изучения иностранных технических достижений.

13. Поручить ВСНХ СССР организовать не позднее 3-го квартала производство оборудования для освещения ночных воздушных линий с привлечением необходимой иностранной технической помощи.

14. Разрешить ВОГВФ произвести выпуск обязательств для сбора средств от различных советских, общественных и хозяйственных организаций на организацию воздушных сообщений хозяйственного и местного значения.

Поручить Совету Труда и Обороны издать в месячный срок постановление, регулирующее размеры и сроки погашения этих обязательств.

Приложения:

Сеть новых воздушных путей сообщения, открываемых в 1931 году.

План снабжения гражданского воздушного флота самолето-моторным парком.

Титульный перечень и контингент учащихся школ гражданского воздушного флота в 1931 году.

План работы по воздухоплаванию.

16.IV.1931 г.

Гольцман.

Приложение № 1.

Список воздушных линий ВОГВФ на 1931 год.

| Московское управление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а) существующие |  | б) новые |  |
| 1) Москва — Харьков | 700 | Москва — Смоленск —Минск | 657 |
| 2) Москва — Оренбург | 1300 | Москва — Бобрик Донской | 200 |
| З) Москва — Свердловск | 1485 | Москва — Воронеж — Сталинград | 945 |
| 4) Свердловск — Магнитогорск | 485 |  |  |
| Итого | 3970 | Итого | 1702 |
| Итого по Московскому Управлению — 4.827 км |  |  |  |
| Ленинградский узел |  |  |  |
| а) существующие |  | б) новые |  |
|  |  | 1) Ленинград — Петрозаводск | 365 |
|  |  | Итого | 365 |
| Северное управление |  |  |  |
| а) существующие |  | б) новые |  |
| 1) Архангельск — Сыктывкар | 1000 | 1) Архангельск — Онега | 140 |
| Итого | 1000 | Итого | 140 |
| Итого по Северному управлению — 1.140 км |  |  |  |
| Среднеазиатское управление |  |  |  |
| а) существующие |  | б) новые |  |
| 1) Оренбург — Ташкент | 1700 |  |  |
| 2) Ташкент — Сталинабад | 963 |  |  |
| 3) Ташкент — Кабул | 387 |  |  |
| 4) Ташкент — Фрунзе | 540 |  |  |
| 5) Ташкент — Андижан — Ош | 448 |  |  |
| 6) Ташкент — Чарджуй | 630 |  |  |
| 7) Сталинабад — Куляб | 180 |  |  |
| 8) Сталинабад — Гарм | 170 |  |  |
| 9) Сталинабад — Хорог | 330 |  |  |
| 10) Чарджуй — Ташаус | 469 |  |  |
| 11) Чарджуй — Турт-Куль | 74 |  |  |
| Итого | 5891 |  |  |
| Итого по Среднеазиатскому управлению — 5891 км |  |  |  |
| Казахское управление |  |  |  |
| а) существующие |  | б) новые |  |
| 1) Алма-Ата — Семипалатинск | 1100 | 1) Семипалатинск — Риддер |  |
| 2) Алма-Ата — Джаркент | 300 | 2) Караганда — Коунрад | 500 |
| 3) Фрунзе — Алма-Ата | 273 |  |  |
| 4) Сергиополь — Кустанай | 1400 |  |  |
| 5) Сергиополь — Бахты | 254 |  |  |
| Итого | 3324 | Итого | 500 |
| Итого по Казахскому управлению — 3.827 км |  |  |  |
| Сибирское управление |  |  |  |
| а) существующие |  | б) новые |  |
| 1) Свердловск — Красноярск | 2220 |  |  |
| 2) Новосибирск — Кузнецк | 450 |  |  |
| Итого | 2670 |  |  |
| Итого по Сибирскому Управлению — 2.670 км |  |  |  |
| Восточно-Сибирское Управление |  |  |  |
| а) существующие |  | б) новые |  |
| 1) Красноярск — Иркутск | 995 | 1) Иркутск — Рухлово | 1590 |
| 2) Иркутск — Якутск | 2706 |  |  |
| 3) Иркутск — Бодайбо | 288 |  |  |
| 4) В. Удинск — Улан-Батор | 540 |  |  |
| Итого | 4529 | Итого | 1590 |
| Итого по В.-Сибирскому Управлению — 6.119 км |  |  |  |
| Дальне-Восточное Управление |  |  |  |
| а) существующие |  | б) новые |  |
| 1) Хабаровск — Оха | 1180 | 1) Рухлово — Владивосток | 1819 |
| 2) Хабаровск — Александровск | 280 | 2) Николаевск — Петропавловск | 2971 |
| Итого | 1460 | Итого | 4790 |
| Итого по Дальне-Восточному Управлению — 6.250 км |  |  |  |
| Украинское Управление |  |  |  |
| а) существующие |  | б) новые |  |
| 1) Харьков — Сочи | 855 | 1) Харьков — Одесса | 625 |
| 2) Ростов — Минводы | 500 | 2) Харьков — Симферополь | 388 |
|  |  | З) Артемовск — Луганск — Шахты | 220 |
|  |  | 4) Харьков — Сталино — Мариуполь — Бердянск | 550 |
| Итого | 1355 | Итого | 1783 |
| Итого по Украинскому Управлению — 3.188 км |  |  |  |
| Закавказское Управление |  |  |  |
| а) существующие |  | б) новые |  |
| 1) Минводы — Баку | 900 |  |  |
| 2) Баку — Тифлис | 525 |  |  |
| 3) Баку — Пехлеви | 390 |  |  |
| 4) Сочи — Сухум — Тифлис | 470 |  |  |
| Итого | 2285 |  |  |
| Итого по Закавказскому Управлению — 2.285 км |  |  |  |
| По В.О.Г.В.Ф. |  |  |  |
| а) существующие | 26.487 | б) новые | 10.970 |
| Всего: 37.457 км |  |  |  |

Кроме того, совершить в течение 1931 г. не менее 4 рейсов по линии Петропавловск-на-Камчатке — Уэллен и завести туда бензин и прочие материалы, необходимые для организации регулярного сообщения в 1932 г.

Приложение № 1-а.

Список линий, строящихся при условии получения местных средств.

| №№ п/п | Наименование линий | Длина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Якутск — Рухлово | 1.200 |
| 2. | Н. Новгород — Йошкар-Ола — Ижевск | 555 |
| 3. | Сталинабад —-Ура-Тюбе — Ташкент | 320 |
| 4. | Армавир — Элиста — Астрахань | 580 |
| 5. | Ашхабад — Серный завод | 250 |
| 6. | Москва — Ленинград | 644 |
|  | Итого: | 3.549 |

Приложение № 2

План снабжения гражданского воздушного флота самолетами и моторами советского производства (ВАО) в 1931 г.

| Наименование | Остаток | Программа 1931 г. | Всего за 1931 г. | Сдача по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |
| Самолеты: АНТ9 –М-26 К-5-М-15 АП-М-11 У-1- М-2 У-2- М-11 П-1-М-11 | 6 5 — 52 — — | 100 194 55 — 480 15 | 106 199 55 52 480 15 | 6 1 25 52 — — | 13 40 30 — 120 — | 40 75 — — 180 — | 47 8З — — 180 15 |
| Всего: | 63 | 844 | 907 | 84 | 203 | 295 | 325 |
| Моторы: М-26 - на самолет. М-26 - запасных М-15 - на самолет. М-15 - запасных М-11 - на самолет. М-11 - запасных М-2 – на самолет. М-2 – запасных | — — — — — — — — | — — — — — — — — | 318 100 199 100 550 110 52 — | 18+) — 1 3 25 — 52 — | 39 20 40 19 150 — — — | 120 40 75 38 180 55 — — | 141 40 83 40 195 55 — — |
| Всего моторов: на самолетах запасных | — — | — — | 1119 310 | 96 3 | 229 39 | 375 133 | 419 135 |
| Итого: | — | — | 1429 | 99 | 268 | 508 | 554 |

Примечание:

+) в т. ч. Райт — 6 штук.

Приложение № 3.

Титульный перечень и контингенты школ гражданского воздушного флота.

| Школы гражданского воздушного флота | Слушателей |
| --- | --- |
| 1. Институт Г.В.Ф. с рабфаком при нем в Ленинграде с контингентом | 1.875 1.000 (рабфак) |
| 2. Институт Г.В.Ф. в Н. Новгороде (или Сталинграде) на контингент | 3.000 в 1932 г. |
| 3. Авиационный факультет Машиностроительного института в Киеве с контингентом | 1.000 |
| 4. Учебно-строительный комбинат в Воронеже с контингентом | 750 |
| 5. Высшие академические курсы Г.В.Ф. в Москве | 100 |
| 6. 1-ая Объединенная школа пилотов и авиатехников в Батайске с контингентом | 2.000 |
| 7. 2-я Объединенная школа пилотов и авиатехников в Тамбове с контингентом | 1.200 |
| 8. 3-я Объединенная школа пилотов и авиатехников в Балашове с контингентом | 1.200 |
| 9. Авиатехникум в Москве с контингентом | 1.252 |
| 10. Техникум спецслужб в Москве с контингентом | 800 |
| 11. Авиатехникум в Ленинграде с контингентом | 878 |
| 12. Авиатехникум в Киеве с контингентом | 500 |
| 13. Авиатехникум в Н. Новгороде с контингентом | 500 |
| Всего: | 13.055 |

Примечание:

Кроме того 700 человек проходят курсы повышения квалификации.

И. С. Уншлихт

Приложение № 4.

План работ по воздухоплаванию.

| Ленинградская временная база: |  |
| --- | --- |
| 1. Ремонт эллингов на заводе Марти | 400,0 |
| 2. Склад газовых труб | 180,0 |
| Проектирование и строительство дирижаблей: |  |
| 3. Проектирование и строительство полужестского дирижабля объемом 7.500 куб. м | 500,0 |
| 4. Проектирование и строительство дирижабля типа “Гудиир” объемом 2.200 куб. м | 80,0 |
| 5. Проектирование и строительство полужесткого дирижабля объемом 20.000 куб. м | 300,0 |
| 6. Проектирование и строительство жесткого дирижабля объемом не менее 20.000 куб. м | 150,0 |
| 7. Опытные работы по цельнометаллическим кораблям: |  |
| безкаркасному (Циолковского) | 75,0 |
| каркасированному | 25,0 |
| 8. Сферические аэростаты | 24,0 |
| Всего | 1.734,0 тыс. руб. |
| Изыскания по Саратовской базе: |  |
| 9. Изыскания места воздухбазы | 65,0 |
| 10. Организация временной метеостанции | 35,0 |
| 11. Разработка строительных проектов Саратовской базы | 180,0 |
| Всего | 280,0 тыс. руб. |
| Проектирование типового оборудования: |  |
| 12. Эксплуатационной воздухбазы | 80,0 |
| 13. Швартовой точки | 26,0 |
| 14. Исследовательские работы по земному оборудованию | 10,0 |
| Всего | 116,0 тыс.руб. |
| Научно-исследовательские работы: |  |
| 15. Работы по флегматизации водорода | 200,0 |
| 16. Разработка методов очистки “постаревшего” водорода и гелия | 10,0 |
| 17. Работы по газопроницаемости водорода и гелия | 10,0 |
| 18. Работы по изучению обледенения воздушных судов | 50,0 |
| 19. Работы по динамическим перегрузкам и высотам воздушных судов | 20,0 |
| 20. Опытные работы по воздухоплавательному мотору “МД” на тяжелом и газовом топливе | 100,0 |
| 21. Работы по конденсаторам балласта | 30,0 |
| 22. Работы по аэродинамике и устойчивости воздушных судов | 20,0 |
| 23. Разработка методики гидростатических испытаний моделей воздушных судов | 25,0 |
| 24. Работы по изучению термических и динамических напряжений в каркасах воздушных судов | 30,0 |
| 25. Разработка технологии производства воздухоплавательных тканей и оболочек из них | 35,0 |
| Всего | 530,0 тыс. руб. |
| Подготовка кадров: |  |
| 26. Подготовка во ВТУЗ'е студентов | 1.000,0 |
| 27. Подготовка на заводе Марти рабочих | 30,0 |
| 28. Подготовка летне-подъемного состава | 50,0 |
| 29. Оборудование лабораторий | 400,0 |
| Всего | 1.480,0 тыс. руб. |
| 30. Гелиевые работы: | 1.840,0 тыс. руб. |
| Опытная эксплуатация кораблей: |  |
| 31. Расходы по эксплуатации кораблей в 2.200 куб. м | 45,0 |
| 32. Расходы по эксплуатации кораблей в 7.500 куб. м | 63,0 |
| Всего | 108,0 тыс. руб. |
| Административно-хозяйственные расходы: |  |
| 33. Содержание НИИСЭД | 112,0 |
| 34. Ремонт (или приобретение; зданий для Института и его работников (ориентировочно) | 200,0 |
| Всего | 312,0 тыс. руб. |
| Итого | 6.400,0 тыс. руб. |
| Кроме того резерв и на организационно-конструкторское бюро по крупному дирижаблестроению | -1.000,0 |
| Всего | 1.000,0 тыс. руб. |

И. С.  Уншлихт

(18121).

25 апреля 1931 г. Постановлением СТО в ВО ГВФ воссоздали в Москве Базу опытного строительства и эксплуатации дирижаблей (БОСЭД) (20120).

Другие оборонные отрасли:

25 апреля 1931 года Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР в системе Гражданского воздушного флота создали специальное подразделение - Базу опытного строительства и эксплуатации дирижаблей, которая располагалась в Москве. Вскоре БОСЭД переименовали в Научно-исследовательский комбинат по опытному строительству и эксплуатации дирижаблей - Дирижаблестрой. Таким образом, в Москве началось создание государственного центра, в ведение которого переподчинялись все организации, связанные со строительством и использованием дирижаблей. Дирижаблестрой стал центром притяжения наиболее опытных кадров в этой сфере покорения воздушного пространства (11269).

25 апреля 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) признало первоочередным строительство комбайновых заводов в Саратове, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Запорожье и предложило ВСНХ обеспечить эти заводы агрегатами и деталями; утвердило предложение комиссии о сырье для хлопчатобумажной промышленности на 1931 г (12265).

25 апреля 1931 года эскизный проект быстроходного тральщика стандартным водоизмещением 360 т был утвержден Реввоенсоветом.

Составление общего проекта поручили ЦКБС , где его возглавил Л. В. Дикович, ближайшими помощниками которого стали Ф. П. Мурагин и Г. М. Вераксо (3898).

Авиапромышленность:

26 апреля 1931 г. представители НИИ ВВС инженеры Б.Т. Горощенко и В.С. Вахмистров подписали ТТТ к тяжелому сухопутному бомбардировщику ТБ-5. Самолет с четырьмя двигателями «Юпитер» IV мощностью по 480 л.с. каждый, должен был обладать следующими характеристиками:

- дальность полета с полезной нагрузкой 2800 кг на высоте 3000 м - 1200 км;

- максимальная скорость — 210 км/ч;

- практический потолок — 5000 м;

-	экипаж —6 чел.;

- бомбовая нагрузка — 1500 кг (с перегрузкой до 3200 кг).

Для скорейшего создания ТБ-5 мобилизовали практически весь состав ЦКБ и большинство технического персонала завода №39. Самолет №8 спроектировали и построили всего за год, что, несомненно, являлось рекордным сроком для такой крупной и трудоемкой машины. Не следует забывать, что в этот же период Григорович получил задание на проектирование пушечного истребителя И-2 — обе машины строились и были закончены почти в одно время. Очевидно, готовность обоих аппаратов была определена в мае 1931 г. — именно тогда конструктор Григорович советской властью был амнистирован и далее работал как вольнонаемный человек и гражданин.

По схеме ТБ-5 представлял собой высокоплан с разнесенным вертикальным оперением. Горизонтальное оперение имело дополнительную узкую плоскость с изменяемым в полете углом установки, которую называли стабилирон. Назначение стабилирона — облегчить усилия на рулях во время посадки и при изменении центровки.

Конструкция самолета из металла с полотняной обшивкой. Фюзеляж ферменной конструкции, из труб, достаточно объемный. Бомбы крепились внутри по его бортам, на балках ДЕР-18 (в варианте с двигателями ФЭД до 2500 кг), поэтому члены экипажа могли свободно передвигаться по самолету от носа до хвоста. Для обеспечения транспортировки по железной дороге фюзеляж состоял из трех разъемных частей: носовой — до задней кромки крыла, средней — до передней кромки стабилизатора, и хвостовой. Добавим, что согласно проекту, в длительных полетах летчики могли пользоваться туалетной комнатой и четырьмя подвесными гамаками для отдыха.

Оборонительное вооружение ТБ-5 состояло из трех турелей ТУ Р-5 со спаренными пулеметами ДА. Одна турель находилась над штурманской кабиной, перед фонарем пилотов. Кроме этого имелась одна центральная ТУР-5 сразу за крылом и еще одна турель в самом хвосте.

Особое место в носовой части фюзеляжа отводилось подвижной стрелковой башне, разработанной в секции вооружения под руководством А.В. Надашкевича. Практически это была первая в стране заявка на серьезную механизированную и электрифицированную оборонительную установку. Конструктор вооружения Г.М. Можаровский, который принимал участие в этой работе, впоследствии вспоминал: «Башня представляла собой цилиндрической формы стакан, вращающийся вокруг вертикальной оси, имела узкую щель для движения двух пулеметов в вертикальной плоскости. Перемещение пулеметов в горизонтальной плоскости производилось одновременно с поворотом башни. Стрелок размещался внутри этого стакана и, в случае необходимости, мог выброситься через большую дверь, расположенную за его спиной.

Эта носовая башня должна была заключать в себе ряд новинок. В ней впервые предстояло установить два спаренных станковых пулемета ПВ-1, сделанных на базе пехотных «максимов», у которых вместо водяного применялось воздушное охлаждение. Башня, являвшаяся подвижной установкой, впервые вооружалась пулеметами с непрерывным ленточным питанием. Поворот башни в горизонтальной плоскости происходил от электропривода, а в вертикальной плоскости его производил сам стрелок, сидевший на сиденье и своим весом уравновешивающий вес оружия. Чтобы осуществлять наводку оружия в вертикальной плоскости, достаточно было стрелку легко упереться ногами в пол».

Крыло ТБ-5 трехлонжеронное, с частым шагом нервюр (поэтому и очень трудоемкое, особенно но части крепления полотняной обшивки), имело небольшие подкосы к фюзеляжу. Дополнительным назначением подкосов было получение более жесткой конструкции крепления двигателей.

На самолете с каждой стороны фюзеляжа под крылом устанавливались по два двигателя Гном Рон «Юпитер» мощностью 480 л.с. (у нас впоследствии его обозначали как М-22), один за другим, причем задний двигатель был снабжен для улучшения охлаждения головок цилиндров кольцом Тауненда. Воздушные винты деревянные, передний — тянущий, задний — толкающий (12611).

26 апреля 1931 года Гроховский писал письмо наркому по военным и морским делам и председателю РВС Ворошилову:

Работая с 1923 года в Воздушном флоте мне часто приходилось сталкиваться с недочетами в организации воздушного флота.

С назначением на должность начальника ВС Баранова ожидалось повышение и укрепление боеспособности воздушного флота, что же мы видим во время командования Баранова:

(недостатки по пунктам).

За время командования Баранова не было выпущено ни одного хорошего самолета, все они были связаны с вредительством и только после вмешательства ГПУ в ВФ стали появляться хорошие самолеты ……………………………….

В результате всего этого мы на сегодняшний день не имеем технических боевых средств, как получение приборов дымзавес, дистанционных, зажигательных и химических бомб, ампульных приборов, газовых приборов и т.д. и только благодаря начальнику вооружений Уборевичу авиатехнические средства создавались непосредственно при техническом Штабе НВ РККА и передавались готовыми в ВФ (Ругает руководителей научно института Дубенского и Фроловского, жалуется на то, что ему не дают работать).

…………………

Предложение

Чтобы провести в этот год воздушную пехоту желательно настоящее конструкторское бюро сделать самостоятельным с подчинением его техническому Штабу НВ, поручив ему объединить более ценных изобретателей одиночек и подвести базу к организации Экспериментального института с заводом, на который возложить обслуживание опытными экземплярами все рода войск (6769, 26-28).

Другие оборонные отрасли:

26 апреля 1931 г. Постановление СТО СССР № 74сс об образовании мобилизационного фонда банкнот, казначейских билетов и монет (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 14) (12415).

26 апреля 1931 г. Постановление СНК СССР № 77с о составлении расходных смет по государственному и местному бюджету на первый месяц войны (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 15) (12415).

Авиапромышленность:

27 апреля 1931 был подписан Отчет по испытанию машинки для набивки магазинов к пулемету Д-А сист. Алексеева.

Заключение.

Предложенная машинка конструктивно не доработана и на вооружение принята быть не может (3208,138-141).

Другие оборонные отрасли:

27 апреля 1931 Ижорский завод выпустил первый советский блюминг (3960, 164).

27 апреля 1931 г. на три дня раньше взятого обязательства, был сдан первый Советский блюминг, положивший начало новому направлению в металлургической промышленности. Это был 13-й по счету блюминг на земном шаре. (Установленный на Макеевском металлургическом комбинате, он был восстановлен ижори,ами после освобождения Украины от фашистских захватчиков, а в 60-е годы реконструирован. Блюминг № 1 и сегодня в строю!)

Жизнь и внутренняя политика:

27 апреля 1931 г. Постановление СТО СССР № 75сс об израсходовании Наркомземом СССР 20 тыс. руб., отпущенных на аспирантуру, на организацию и проведение краткосрочных курсов подготовки работников военных секторов Гидрометеокомитета и военных бюро научно-исследовательских учреждений гидрометеослужбы (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 16) (12415).

Другие оборонные отрасли:

28 апреля 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 15. 1. О танковой программе. (Халепский). 16. О введении на вооружение РККАиФ, БО и железнодорожной артиллерии 180-мм систем. (Сивков). 18. Система вооружения военно-морских сил РККА по минам, тралам и временная по торпедам (Сивков). 19. Об обеспечении ВМС РККА тральщиками (Сивков). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 232, 235, 236) (12342).

Авиапромышленность:

С 29 апреля по 23 августа 1931 в НИИ ВВС проходили гос. испытания АНТ-6 (ТБ-3) с БМВ-6, а заводских вообще не было. Вооружения также не было (1017,169). Закончить испытания не успели, так как износились покрышки Пальмер (1854,7).

С апреля (с 29 - 346,26) 1931 по август (23 - 346,26) испытывался АНТ-6 (ТБ-3) с М-17 (БМВ 6). Прекратили из-за плохих покрышек. Новые колеса установили только к январю 1932 - тандем (156,17).

29 апреля 1931 года был выпущен в воздух после перестановки моторов и переделок самолет ТБ3 с 4-мя моторами БМВ VI Е-7,3. 500/730 НР.

Всего произведено - 18 полетов

Общей продолжительностью - 11 час. 49 мин.

Полеты были прекращены 23 августа 1931 года вследствие непригодности колес (3214).

С 29 апреля 1931 доработанный ТБ-3 (АНТ-6) с BMW испытывался в НИИ ВВС (8887).

Армия:

29 апреля 1931 в Туркмении, применяя ту же тактику, что и в Таджикистане, летчик Митрофанов нашел на горе Хасан-Дог банду, отдыхавшую в тени деревьев. Вымпелами он навел на нее три эскадрона, окруживших врага. Когда наши кавалеристы пошли в атаку, самолет начал бомбить и обстреливать басмачей. Попытка вырваться из кольца не удалась. Лишь полутора десяткам врагов удалось подняться по очень крутому склону, но и их достал огонь с самолета.

Надо сказать, что отличить своих от чужих было нелегко. Летчики часто привозили донесения типа: "Из с. Кунги группа конных 9 чел. в цветных халатах двигалась к р. Яван". Часто встречалась формулировка: "Установить, являлась ли группа басмшайкой, не удалось". Нередко действовали "методом проб и ошибок": сбросили бомбу и посмотрели - если открыли ответный огонь, то уж точно басмачи. Не открыли - кто его знает...

Туркмены-кочевники перемещались с семьями и большими стадами скота. Отличить мирных пастухов от бандитов было практически невозможно. Вот пример: с воздуха насчитали "примерно 200 человек" ("количество всадников трудно поддается учету, при появлении самолета рассредоточиваются и принимают меры маскировки"), а при них - 4000 баранов, 140 - 150 верблюдов и...400 кибиток! Отсюда вывод - считали только тех, кто на виду, а кто из них басмач, кто - нет, оставалось невыясненным.

Командование поступило просто. Всех в контролируемых бандами районах решили считать противником (или пособником противника). Авиации выделили зоны "свободного огня", где своих заведомо не было. Там приказали обстреливать и бомбить все подряд. Удары наносились по скоплениям людей, скоту, жилью в любом виде. Уничтожение живности объяснялось, например, желанием лишить басмачей пропитания. Кроме того, бомбометание по стадам в некоторых случаях действительно помогало выявить небольшие банды, маскировавшиеся среди животных. Летчики формулировали это проще: "В песках все кочевники - басмачи" (11985).

Жизнь и внутренняя политика:

29 апреля 1931 в СССР была проведена первая опытная телепередача (3263,204).

29 апреля 1931 года в Советском Союзе началась эра телевидения. "Внимание! Показывает Москва. Начинаем первую телевизионную передачу"- такими простыми словами. Регулярные телепередачи начались 1 октября 1931 года в СССР. Начало отечественного телевидения. А 1 октября 1967 г. Центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении (21166).

29 апреля 1931 г. Первая опытная передача в СССР по оптико-механической системе (30 строк, 12,5 кадр/с) из Москвы из ВЭИ через «свой» (опытный) радиопередатчик на волне 56,6 м (11482).

29 апреля 1931 Надежинский район. Восстание спецпеpеселенцев Петpопавловского леспpомхоза, где бpигадиpы, десятники, коменданты и их помощники пpи полном одобpении секpетаpя pайкома ВКП(б) Маслова устpоили настоящий геноцид пpотив пеpеселенцев с Кубани под лозунгом: "Мы кубанцев всех уничтожим, живыми никто не веpнется". Восстание охватило около 300 семей спецпеpеселенцев западных областей с участков Усть-Калье и Усть-Канда. Восставшие намеpевались пpодвинуться по железной доpоге до станции Сама и г.Надеждинск (10687).

Авиапромышленность:

30 апреля 1931 был подписан Отчет по испытанию прицела ПН-42-11 ВООМП.

Заключение.

Способ освещения сетки, примененный в прицеле ПН-42-11 считается пригодным для введения на вооружение (3208,144-148).

30 апреля 1931 в Рыбинске на обкатку поставили уже «настоящий» М-34 с импортным карбюратором и магнето. За ним последовал второй экземпляр, начались заводские испытания. Долго боролись с подтекани-ем масла и воды через уплотнения (11848).

30 апреля 1931 года На окраине Новосибирска была произведена закладка завода горного оборудования (ЗГО) проектировавшегося в то время для выпуска локомобилей, экскаваторов, компрессоров и других машин.

В 1933 году, в процессе продолжающегося строительства, завод изменил свой профиль, стал именоваться заводом «СИБМАШСТРОЙ», входя в объединение ВОМТ НКТП и начал выполнять госзаказы по изготовлению запасных частей для тракторов и комбайнов, а также мелкого инструмента.

Позднее завод был передан в ведение Главгормаша НКТП и начал выпускать простейшие с/х машины (льнотрепалки) и наряду с этим приступил к освоению и развертыванию массового производства насосов типа «Комсомолец».

26 мая 1936 года решением СТО за № 127сс и приказом НКТП от 20 июня 1936 года за № 206сс строительная площадка завода «СИБМАШСТРОЙ» была передана ГУАП при НКТП с профилем самолетостроения.

Этим же приказом НКТП строительству Новосибирского самолетостроительного завода был присвоен номер 153.

За время существования завода директорами завода № 153 и гл. конструкторами ОКБ были:

Директора:

Богуславский, Бернштейн, Данишевский – с 1936 года по 17 декабря 1938 года

С 17 декабря 1938 года по 3 апреля 1940 года - Митянишев А.В.

С 3 апреля 1940 года по 27 августа 1941 года – Маланьин М.И.

С 27 августа 1941 года по 17 мая 1943 года – Романов П.С.

С 17 мая 1943 года по 29 августа 1950 года – Лисицын В.Н.

С 29 августа 1950 года по 19 октября 1953 года – Смирнов П.П.

С 19 октября 1953 года – Салащенко И.А.

Гл. конструкторы:

С начала 1938 года по май 1940 года – ОКБ гл. конструктора Сильванского А.В. работало над скоростным истребителем с мотором М-38.

В 1941 году с прибытием эвакуированного завода № 115 на заводе было организовано ОКБ гл. конструктора Яковлева А.С., которое работало до 1945 года над различными модификациями истребителя «Як».

По приказу НКАП за № 269с от 29 июня 1945 года начальником ОКБ-153 назначается гл. конструктор Антонов О.К., который занимался с/х машиной АН-2. В 1952 году по приказу МАП за № 1369 от 2 декабря 1952 года ОКБ Антонова было переведено на завод № 473 в Киев.

В настоящее время на заводе ОКБ не существует.

Территория завода расположена в Северо-восточной части Новосибирска, с правой стороны ж/д Москва-Владивосток, на расстоянии 6 км от центра города.

Кроме основной площадки, завод имеет дополнительную производственную площадь на бывш. мебельной фабрике «Стандарт», где организован цех подвесных баков. Расстояние от цеха до завода – 13 км.

Распоряжением ГУАП заводу была установлена программа выпуска на 1937 год – 300 самолетов И-16 и дано задание начальнику Гипроавиа на проектирование завода на выпуск самолетов И-16 – 1200 и СБ – 1500 единиц в год.

Позднее, по заданию ПГУ НКОП от 29 января 1937 года за № 1075/00546 было предложено переработать первоначальный технический проект реконструкции завода на выпуск 1500 самолетов И-16 и 3000 самолетов «Х», который и был утвержден НКОП 16 декабря 1937 года.

К концу 1937 года заводом было выпущено первых 5 годовых машин И-16, а затем еще 22 машины, гл. образом из задела завода № 21.

В 1938 году завод перешел на серийное производство самолета-истребителя типа И-16 с размером серии в 20 машин. Всего за год было выпущено 104 машины и 9 групповых комплектов к ним.

В марте 1938 года заводу было присвоено имя Чкалова.

В 1940 году было выпущено 503 машины с 1/10 групповых комплектов.

К концу 1940 года завод находился в стадии завершения строительных работ второй очереди.

В начале 1941 года. за счет свертывания производства самолета И-16 завод приступил к выпуску учебно-тренировочных самолетов УТИ-4 и одновременно развернул подготовку производства боевого истребителя ЛАГГ-3 и уже на второй квартал заводу было спущено ЕГУ задание на выпуск 10 штук самолетов ЛАГГ_3 и 150 штук УТИ-4.

За период с июля 1941 года по январь 1942 года были эвакуированы и влились в завод № 153 следующие авиационные заводы запада: №№ 23, 43, 115, 165, 301 и 388 с общим количеством оборудования 2043 единицы и 8774 человека работающих.

С прибытием завода № 301 в конце 1941 года развертывается в широких масштабах подготовка производства боевого самолета Як-7 с одновременным свертыванием выпуска машин ЛАГГ-3 и уже за последние месяцы 1941 года завод сумел выпустить 21 самолет Як-7Б, а в 1942 году, по мере расширения производственной базы, стал быстро набирать темпы по выпуску самолета Як-7 с его модификациями и продолжал выпуск их до конца 1943 года.

Кроме того, в конце 1941 года заводу были переданы бывш. мебельная фабрика»Стандарт» и «ДОК».

В 1948 году «ДОК» был вновь возвращен СибВО.

Летные испытания выпускаемых заводом самолетов производились на аэродроме ГВФ в 14 км от завода, которые трактором возили через всю центральную часть города. И только в 1941 году было начато строительство заводского аэродрома на территории, непосредственно примыкающей к заводу.

Наряду с серийным выпуском самолетов Як-7, завод в 1942 году осваивает и организует производство самолетных лыж, фибровых бензобаков, деталей из пластмасс и карбида.

В конце 1943 года завод полностью перешел на производство самолетов Як-9 и было выпущено 828 боевых единиц этой модификации.

В 1944 году основными машинами в производстве завода были Як-9М, Як-9-37 и с конца 1944 года внедряется машина Як-9У.

В этом же году было выпущено наибольшее количество (5700 шт.) боевых истребителей типа «ЯК» в различных его модификациях.

За годы ВОВ завод выпустил свыше 15000 боевых самолетов.

В 1945 году завод продолжал выпуск самолетов Як-9 типа «М», «Т» и «Ю», а с апреля 1945 года перешел на крупносерийный выпуск самолетов Як-9у, одновременно сокращая выпуск самолетов типа «М», «Т» и «Ю».

В конце 1945 года завод начал серийный выпуск самолета Як-9В и в то же время вел подготовку к внедрению в производство нового самолета Як-9П с металлическим крылом.

В 1945 году с сокращением выпуска самолетов Наркомат предложил заводу организовать производство велосипедов и впервые утвердил большую номенклатуру ширпотреба.

В декабре 1945 года завод получил задание Наркомата о перестройке и полной реконструкции завода под крупно-серийный выпуск зерновых комбайнов.

В 1946 году завод, готовясь к организации производства зерновых комбайнов, свертывал производство учебных самолетов. И только после того, как стало известно, что завод не будет организовывать производство комбайнов и останется самолетостроительным заводом – вновь приступил к выпуску учебных самолетов Як-9в.

В связи в Постановлением Правительства о создании эталона учебного самолета, выпуск последних с марта по август был прекращен.

С августа 1946 года с большим количеством доработок завод приступил к выпуску учебных самолетов Як-9в, которых было выпущено всего лишь 216.

Одновременно завод создавал эталон и боевого самолета и с августа, после получения эталона, началось освоение и внедрение в серию цельнометаллического самолета Як-9П, которых до конца года было собрано 80 машин при плане выпуска 245.

Годовой план по сдаче самолетов заказчику по всем типам был выполнен только на 52,5%.

В 1947 году завод осуществил переход на выпуск цельнометаллического самолета Як-9П, одновременно продолжая выпуск учебных самолетов Як-9В. Но в связи с тем, что к началу года завод не имел утвержденного к серийному выпуску эталону боевого самолета, заводу до 15 апреля не было разрешено сдавать самолеты заказчику.

В 1948 году по оборонной продукции завод продолжал выпуск самолетов Як-9П и одновременно заводу было дано задание освоить и поставить на производство самолет Як-23 с РД-500.

В течение 1948 года было выпущено 249 самолетов Як-9П и освоено производство реактивного истребителя Як-23, задел которого выражался в 18 сложных единицах.

В октябре 1948 года самолеты Як-9П и Як-23 были сняты с производства и завод приступил к подготовке производства реактивного самолета Миг-15 с РД-45.

В 1949 году выпущено самолетов Миг-15 с РД-45 144 штуки.

Самолет Миг-15 с РД-45 с июня 1950 года был снят с производства и завод должен был перейти на серийный выпуск новой модернизации реактивного истребителя Миг-15 с Вк-1.

К концу 1949 года было выпущено 360 самолетов Миг-15 с Вк-1.

Освоено одновременно три модификации самолета:

СДП без бустерного управления и оборудования слепой посадки

СД – с бустерным управлением элеронами

СА – с бустерным управлением элеронами и оборудованием слепой посадки

В 1952 году при постепенном сходе с производства самолета Миг-15 завод со второго квартала в нарастающем итоге начал серийный выпуск самолета Миг-17 и начиная с третьего квартала, приступил к выпуску самолетов Миг-17 с Вк-1Ф.

Кроме трех выпускаемых типов самолетов, завод имел задание с декабря 1952 года начать выпуск самолетов Миг-17 с установкой «Радаль».

В январе 1952 года заводом оборудовано пять самолетов системой буксировки в полете («Бурлаки») и в мае два самолета для ЛИИ системой заправки горючим в воздухе.

В 1952 году было выпущено 1260 самолетов против 1196 в 1951 году.

Наряду с выпуском основного типа самолета Миг-17, в первом квартале завод закончил выпуск самолетов Миг-17СФ и со второго квартала начал освоение и поставил на производство учебно-тренировочный самолет Миг-15УТИ, а с конца октября приступил к постановке производства нового типа самолета Миг-15Ф.

Таким образом, в конце третьего квартала в производстве идут параллельно три типа самолетов Миг-17, Миг-15УТИ и Миг-17Ф.

Кроме того, в течение года на партии самолетов производилась установка «Сирена» и «Радаль».

1954 год был годом дальнейшего усовершенствования технологии выпускаемых самолетов Миг-15УТИ и Миг-17Ф, а с ноября приступил к работам по установке на производство нового реактивного самолета Миг-19.

В третьем квартале 1955 года самолет Миг-17Ф был снят с производства.

С начала 1955 года завод приступил к освоению реактивного истребителя Миг-19 и в течении всего 1955 года занимался его освоением и крупными неоднократными доработками, не выпустив ни одной готовой машины по-бою.

Параллельно с освоением самолета Миг-19 завод со второго полугодия приступил к постановке на производство самолета Миг-19 с управляемым стабилизатором (СМ 9/3), выпуск которых намечался на четвертый квартал 1955 года.

В то же время по решению Правительства в конце года завод получил задание и вынужден был приступить к подготовке производства новой опытной машины конструктора Сухого.

За 1955 год было выпущено:

самолетов Миг-17Ф – 364 при плане 364

самолетов Миг-19 – 0 при плане 175

самолетов Миг-19СМ 8/3 – 0 при плане 30

В 1956 году был освоен и начат выпуск сверхзвукового реактивного самолета Миг-19.

В 1956 году завод отработал и поставил на производство новую модификацию самолета с управляемым стабилизатором – высотного самолета Миг-19СМ9/3.

Параллельно, в течение года осваивается новый тип истребителя-перехватчика конструктора Сухого – «Т-3».

В 1956 году завод перешел на серийный выпуск самолета Миг-19С и выпустил без двигателя первый самолет-перехватчик Т-3.

За 1956 год было выпущено:

самолетов Миг-19 – 287 единиц при плане 285 единиц

из них:

без управляемого стабилизатора – 139

с управляемым стабилизатором – 148

Сданный в серийное производство самолет Миг-19С образца 01-02 в январе 1957 года был отклонен ВВС и заводу пришлось осваивать выпуск самолета по новым ТУ.

Фактически выпуск самолетов Миг-19С начался только с августа 1957 года.

Всего за 1957 год было сдано:

самолетов Миг-19С – 283 при плане 405

самолетов Т-3 – 7 при плане 12

Всего за 1958 год было сдано:

самолетов Миг-19С – 175 при плане 190

из них учебных - 3

самолетов Т-3 – 40 при плане 40

Выпуск основной продукции по годам

| Самолет | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самолеты готовые к бою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И-16 | 27 | 104 | 264 | 503 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 917 |
| УТИ-4 | - | - | - | - | 404 | - | - | - | - | - | - | - | 404 |
| ЛАГГ-3 | - | - | - | - | 265 | 64 | - | - | - | - | - | - | 329 |
| Як-7Б | - | - | - | - | 21 | 1993 | 2488 | 33 | - | - | - | - | 4535 |
| Як-9М | - | - | - | - | - | 25 | 828 | 4459 | 1649 | - | - | - | 6961 |
| Як-9-37 | - | - | - | - | - | - | 894 | 1206 | - | - | - | - | 2100 |
| Як-7В | - | - | - | - | - | 186 | 322 | - | - | - | - | - | 508 |
| Як-9У | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 561 | 2 | - | - | 565 |
| Як-9Т | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | - | - | - | 641 |
| Як-9Ю | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 | 40 | - | - | 466 |
| Як-9В | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 282 | 175 | - | 472 |
| Як-9П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 522 | 249 | 801 |
| Итого по годам | 27 | 104 | 264 | 503 | 709 | 2268 | 4532 | 5700 | 3292 | 354 | 697 | 249 |  |

(9503)

| Самолет | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миг-19 с РД-45 | 144 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 451 |
| Миг-15 бис | - | 360 | 1197 | 863 | 1 | - | - | - | - | - | 2421 |
| Миг-17 | - | - | - | 385 | 973 | 40 | - | - | - | - | 1398 |
| УТИ Миг-15 | - | - | - | - | 209 | 715 | - | - | - | - | 924 |
| Миг-17Ф | - | - | - | 12 | 18 | 375 | 364 | - | - | - | 769 |
| Миг-19 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | - | - | 139 |
| Миг-19С с управляемым стабилизатором | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 283 | 175 | 606 |
| Самолет Т-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Самолет Т-3-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40* |
| Итого по годам | 144 | 667 | 1197 | 1260 | 1201 | 1130 | 364 | 287 | 290 | 215 | - |

Всего выпущено штук самолетов всех типов с 1937 года по 1958 год включительно

* в том числе 32 машины авансированы – подлежат окончательной сдаче в 1959 году вне плана (9503).

Другие оборонные отрасли:

30 апреля 1931 Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило проект постановления ЦК ВКП (б) «О ходе строительства Челябинского тракторного завода»; приняло к сведению сообщение Г. К. Орджоникидзе о работе Сталинградского тракторного завода (12265).

30 апреля 1931 г. Центральный комитет партии принял специальное постановление "О ходе строительства Челябинского тракторного завода", где отмечалось, что своевременное окончание стройки и пуск ЧТЗ являются одной из главных задач, стоящих перед народным хозяйством страны10. ЦК партии выявил причины невыполнения строительных работ и потребовал сосредоточить основное внимание на сооружении главных корпусов завода. Были разработаны конкретные мероприятия по обеспечению ЧТС кадрами, стройматериалами. Решался вопрос о сырьевой базе завода, принимались меры по своевременной доставке грузов, особенно металлоконструкций. Контроль за выполнением этого постановления возлагался на члена ЦК ВКП(б) Н.М.Шверника. Выделялись дополнительные ассигнования на строительство городского водопровода и канализации. Заместитель председателя ВСНХ СССР т. Павлуновский должен был каждые два месяца докладывать Центральному комитету о ходе строительства ЧТЗ. В постановлении особо подчеркивалось, что работа всех партийных, советских и профсоюзных организаций Урала будет оцениваться по степени их активного содействия успешному окончанию строительства и пуска ЧТЗ.

Под лозунгом "Лицом к промплощадке" развернулось движение за ударные темпы строительства тракторного завода. На сооружении основных объектов вводился 10-часовой рабочий день и двухсменная работа. Начальником промышленного строительства был назначен один из лучших руководителей ЧТС Л.Б.Сафразьян. Вот одно из характерных заявлений того времени: "Довожу до вашего сведения, – сообщает один из строителей в профсоюзную организацию, – что за преподнесённую мне премию (поездка на курорт) я благодарю вас как за высокую оценку моей работы. Но, учитывая важное значение в союзном масштабе пуска ЧТЗ, я от неё отказываюсь, а все деньги по командировке на курорт жертвую в фонд современной авиации". А бетонщики бригады В.Подшивалова, работавшие на строительстве инструментального цеха, заявили: "Закрепляемся до конца строительства завода. Вводим строжайший режим экономии стройматериалов".

В сентябре 1931 г. по инициативе Н.Самохина комсомольцы промышленного строительства, а затем и всей стройки взяли шефство над сооружением механосборочного цеха. Здесь же молодые рабочие организовали и так называемые "бетонные вечера", когда после работы, под звуки оркестра строители возводили стены корпусов будущего завода. Многие рабочие из других смен часто оставались, чтобы посмотреть на работу энтузиастов, нередко охваченные общим подъемом, сами брались за лопаты. Случалось так, что в "бетонные вечера" укладывали бетона больше, чем в обычные дни. На одних лишь субботниках комсомольцы возвели свыше 3 тыс. кв.м. стен. За самоотверженный труд на лесах ЧТЗ комсомол стройки был награждён Почётной грамотой Ударника пятилетки.

Творческая активность рабочего класса в 30-е гг. наиболее ярко проявилась в развитии различных форм соцсоревнования: ударные бригады, общественный буксир, встречный промфинплан, стахановское движение и т.д. Основной формой соцсоревнования в первой пятилетке стало ударничество. На ЧТС пионером этого движения выступила бригада плотников С.Фролова. Трудно было вначале 25 деревенским рабочим, многие из которых впервые попали на стройку. Члены бригады ликвидировали неграмотность, изжили прогулы и постоянно перевыполняли норму.

Наивысших результатов в соревновании бетонщиков достигли бригады И.Монахова и Ф.Капралова, дававшие по 300–800 замесов за смену, в то время как по техническому паспортy бетономешалки "Кайзер" предусматривалось не более 100 замесов. Мировой рекорд по укладке бетона поставил бригадир строителей ММК Хабибула Галиуллин, давший 1196 замесов {214} в смену. Оценивая заслуги передовиков соцсоревнования И.Монахова, А.Першина, Б.Фельдмана и др., IV конференция Челябинской окружной партийной организации отмечала, что их имена будут записаны в историю Челябинска как образцы беззаветной преданности делу рабочего класса. В 1931 г. на ЧТС ударники составляли 57% к общему числу рабочих, а накануне пуска завода – почти 90%11.

Однако подлинный энтузиазм и самодеятельность рабочих использовались существующей системой для ликвидации прорывов и обеспечения форсированных темпов индустриализации, что нашло отражение в призывах и обязательствах со страниц газет и журналов о досрочном выполнении пятилетних планов. Об этом свидетельствуют и документы тех лет. Из протокола слёта ударников-энтузиастов в сентябре 1930 г.: "Каждый энтузиаст должен по первому приказу штаба являться для работы в какое угодно время (дня и ночи) для ликвидации прорывов; каждый энтузиаст подписывается на месячный заработок на заём "пятилетка в 4 года" и обязуется завербовать по 2–3 человека; каждый энтузиаст берёт на буксир по 2 новых рабочих, чтобы обучить их в кратчайшее время работать хорошо".

На ЧТС, как и других новостройках первых пятилеток, использовался и принудительный труд. Так, в отчёте начальника Управления НКВД по Челябинской области А.А.Минаева Главному Управлению лагерями и трудпоселениями НКВД СССР о состоянии спецссылки за 1934 г., под грифом "совершенно секретно", содержатся сведения о 34 спецпоселениях на Южном Урале – более 14,5 тыс. семей, а всего – 52256 человек, из них два – в посёлке Шершни (ИСО УНКВД) – 906 семей, 1922 человека. В конце 1933 г. на сооружении завода крупного станкостроения работало более 1500 человек из трудколоний12.

Высокие темпы строительных работ позволили в 1932 г. перейти к развёрнутому монтажу производственного оборудования. Проект ЧТЗ и технологический процесс были разработаны с учётом только американского оборудования. Но позднее выяснилось, что все агрегаты в США закупить невозможно: приходилось часть заказов переносить в Европу, причём многие заграничные фирмы совсем не выпускали некоторые типы станков и механизмов, необходимые для предприятия. Поэтому по заказу ЧТЗ впервые на европейских заводах изготовлялись тяжёлые молоты, ковочные машины, конвейеры. В оснащении ЧТЗ оборудованием принимали участие 307 иностранных фирм Германии, США, Франции, Англии.

И всё же иностранные фирмы предпочитали продавать готовые изделия, а не оборудование. В 1931 г. группа советских специалистов, в составе которой был молодой инженер Н.А.Межевич, находилась в Германии. Он вспоминал, как их пригласил к себе руководитель компании. После обмена первыми фразами о заводе, заказах он заявил: "Вы, уважаемые господа, строите большой завод, заказываете много оборудования. Вам потребуется много инструмента, не проще ли купить этот инструмент у меня?" Советские специалисты ответили ему: "Для того мы и строим инструментальный цех, чтобы делать самим инструменты, а не быть в зависимости от заграницы".

Большую роль в укомплектовании ЧТЗ оборудованием сыграли отечественные предприятия. Более 120 заводов изготовляли станки и механизмы для Челябинского тракторного. Только в Ленинграде над его заказами трудились рабочие 52-х предприятий. Электроды и трансформаторы поставляла Москва, регулирующую аппаратуру – Харьков; ковши – подольские заводы, "Красный путиловец" и Уралмаш; 20-тонные вагранки готовили дебальцевские предприятия. Удельный вес отечественного оборудования на ЧТЗ в целом составил более 40%13. Рабочие отечественных предприятий считали большой честью выполнять заказы челябинцев. "За пуск ЧТЗ отвечает весь рабочий класс СССР и в особенности заводы – поставщики оборудования!" – под таким девизом развернулось всесоюзное соревнование за досрочное выполнение заказов для завода (11557).

30 апреля 1931 г.

Приложение № 2

к п. 31/33 пр. ПБ № 36.

Постановление ЦК ВКП(б) от 30 апреля 1931 г.

О ходе строительства Челябинского тракторного завода.

Своевременное окончание постройки и пуск Челябинского тракторного завода является одной из важнейших задач, стоящих перед народным хозяйством СССР.

Челябинский тракторный завод, рассчитанный на ежегодный выпуск 40 тыс. 60-ти сильных тракторов типа “Катерпиллер”, что составляет 2.400.000 лошадиных сил в год, явится важнейшей технической базой коллективизированного социалистического сельского хозяйства.

Строительство Челябинского тракторного завода должно стать, наряду с Магнитостроем, Автостроем и другими первостепенными стройками, в центре внимания всех партийных, хозяйственных и профессиональных организаций.

Заслушав доклад начальника Челябтракторостроя т. Ловина о ходе строительства завода, ЦК отмечает следующие основные и наиболее крупные недостатки в организации работы и ходе самого строительства:

а) развертывание строительства завода пошло не по линии максимального форсирования постройки производственных цехов; так, с конца 1929 г. по 1.IV.1931 г. из общей суммы затрат в 50 млн. руб. на строительство производственных цехов основного тракторного завода и строительство и оборудование опытного завода израсходовано всего 5,3 млн. рублей;

б) стоимость выполненных работ чрезвычайно высока, между тем, при наличии имеющихся на строительстве достаточного количества строительных механизмов и разнообразных местных строительных материалов, стоимость чистого строительства может и должна была быть значительно снижена;

в) директива партии об упрощении строительных конструкций и удешевлении строительства не нашла должного отражения в работе по сооружению завода. Проекты и строительство отличаются излишествами и ничем не вызываемым повышенным запросом прочности. Наблюдается расходование остродефицитных материалов (металл-цемент и пр.) в жилищном строительстве и при постройке ряда других сооружений, не требующих их применения;

г) управление ВАТО и управление строительством не приняли необходимых мер к своевременной реализации предложений о замене железобетонных металлических конструкций основных цехов, что явилось одной из причин замедления темпов строительства;

д) строительство отягощено громоздким штатом служащих, накладные расходы чрезмерно высоки, отсутствуют элементарно-поставленные учет и отчетность, что не дает возможности правильно планировать и вести действительный хозяйственный расчет.

ЦК констатирует, что наряду с указанными недочетами в строительстве Челябинского тракторного завода имеются и следующие положительные моменты:

а) построен опытный завод с выпуском в течение 1931 г. 100 тракторов и в 1932 г. — 300 тракторов, что даст возможность на практике изучить и проверить технологические процессы производства основного завода; в то же время опытный завод явится одним из источников подготовки квалифицированных кадров будущего завода;

б) проведены мероприятия подготовительного характера по организации собственной разработки местных строительных материалов;

в) построен лесопильный завод и механические мастерские.

1. ЦК предлагает ВСНХ СССР организовать работу по строительству так, чтобы окончание постройки, монтаж оборудования и пуск завода на его полную мощность было обеспечено к 1-му ноября 1932 года.

Сроки пуска отдельных цехов установить:

инструментальный — 1 февраля 1932 г.

литейный         — 1 августа 1932 г.

кузнечный        — 1 августа 1932 г.

механо-сборочный — 1 октября 1932 г.

2. В целях выполнения в срок намеченной программы строительства предложить ВСНХ СССР:

а) немедленно выделить ныне существующее строительство в самостоятельное Строительное управление на положении треста, передав ему все имеющиеся на строительстве подсобные предприятия, транспорт и строймеханизмы, с оставлением во главе Строительного управления т. Ловина и с обязательством назначить в пятидневный срок главного инженера Строительного управления;

б) назначить в пятидневный срок директора завода и главного инженера завода, возложив на директора завода: эксплуатацию существующего опытного завода подготовку кадров для производства основного завода; разработку плана пуска завода, снабжение топливом, сырьем и полуфабрикатами; выбор, заказ и монтаж оборудования, наблюдение за сроками строительства и приемку в эксплуатацию законченных сооружений;

в) обеспечить своевременный пуск литейной, для чего заказать готовые металлические конструкции;

г) установить в двухмесячный срок действительную сметную стоимость завода;

д) решение — особая папка;

е) принять меры, обеспечивающие бесперебойное снабжение завода стройматериалами, при чем снабжение цементом, сортовым железом и лесоматериалами на весь строительный период производить с определенных и заранее установленных пунктов;

ж) немедленно определить для будущего производства завода на его полную мощность базы снабжения необходимым сырьем, исходными материалами, в особенности высококачественными сталями и полуфабрикатами с тем, чтобы управление завода в двухмесячный срок заключило договора со всеми заводами-поставщиками будущего производства Челябинского тракторного завода;

з) расширить практику подготовки кадров на опытном заводе, программу производства которого определить на 1931 г. в 100 тракторов и на 1932 г. — 300 тракторов;

3. Поручить НКПС:

а) обеспечить своевременную перевозку всех грузов, направляемых в адрес строительства Челябинского тракторного завода; немедленно вывезти из Мурманска и других портов металл для конструкций цехов, доставку готовых конструкций с заводов их изготовляющих — на площадку строительства производить маршрутами; контроль за выполнением возложить на т. Шверника с обязательством немедленного выезда на место;

б) немедленно приступить к реконструкции Челябинского железнодорожного узла в целях своевременного и полного приспособления его как в части путей, так и подвижного состава к грузообороту тракторного и других заводов, строящихся в этом районе; НКПС‘у план реконструкции в двухдекадный срок представить на рассмотрение в СТО.

4. Для финансирования постройки городского водопровода и канализации ВСНХ Союза выделить за счет соответствующих строительств промышленности, осуществляемых в районе г. Челябинска в 1931 г., на водопровод 1 млн. рублей и на канализацию 1,5 млн. руб.

Обязать начальника ГУКХ'а РСФСР т. Васкулова и председателя Уральского облисполкома т. Ошвинцева провести работы по сооружению магистралей водопровода и канализации г. Челябинска в ударном порядке, в сроки, обеспечивающие своевременное присоединение к ним водопроводной и канализационной сетей Челябинского тракторного завода. Контроль за выполнением в срок по проведению водоснабжения и канализации возложить на т. Сулимова с выездом на место не позднее 10 мая.

5. Обязать НКСнаб и Центросоюз обеспечить регулярное снабжение рабочих Челябинского тракторного строительства промышленными и продовольственными товарами. Центросоюзу в декадный срок перебросить на Челябинский тракторный завод пять опытных кооперативных работников для организации рабочего снабжения. Контроль за выполнением этого пункта возложить на тов. Волкова (зам. Наркомснаб) с выездом на место.

6. Обязать НКПиТ в месячный срок провести необходимые мероприятия, обеспечивающие правильную к быструю работу органов связи в Челябинске, выделив на это дело специальное лицо с выездом на место.

7. Выполнение возложенных на Строительное управление задач по постройке завода и своевременному пуску его требует максимального вовлечения широких рабочих масс и в первую очередь рабочих самого строительства, в борьбу за достижения большевистских темпов стройки, экономного расходования средств и стройматериалов и полного выполнения объема работ в намеченные сроки. В связи с этим, Уральскому обкому и Челябинскому горкому оказывать максимальную помощь строительству Челябинского тракторного завода в борьбе за выполнение плана.

ЦК будет расценивать работу партийных, советских и профессиональных организаций Уральской области по степени их активного содействия успешному окончанию строительства и пуска завода.

8. Поручить Оргбюро в месячный срок обеспечить строительство завода и его своевременный пуск кадрами и в декадный срок перебросить на строительство 10 коммунистов-хозяйственников и 10 человек квалифицированных партийных к профсоюзных работников.

9. Принять к сведению, что президиум ВСНХ СССР выделил т. Павлуновского для специального наблюдения за выполнением настоящего постановления.

Обязать т. Павлуновского через каждые два месяца докладывать ЦК ВКП(б) о ходе строительства Челябинского тракторного завода.

10. Предложить ЦКК-РКИ взять на себя проверку исполнения настоящего постановления (17149).

30 апреля 1931 мотоциклы ХАСЗ обкатывались во дворе завода, а 1 мая они были продемонстрированы трудящимся столицы Украины. 2 мая состоялся пробный мотопробег Харьков - Мерефа - Харьков. Пройдя маршрут со средней скоростью 35 км/час, мотоциклы в полной исправнос-ти вернулись в гараж. Разборка двух из них подтвердила полную пригодность изготовленных де-талей для дальнейшего производ-ства. Завод получил задание го-товить мотоциклы для более се-рьезного испытания - 3500-кило-метрового пробега.

В процессе подготовки в КБ сделали мелкие конструктивные изменения, а также начали готовить выпуск чертежей для будущего серийного производства (11602).

30 апреля 1931 Бриллинг получил три года ИТЛ, заведовал ОКБ по проектированию автотанковых и авиационных двигателей НКВД (21442).

Особое конструкторское бюро помещалось на Никольской- между аптекой и кукольным театром. Здесь Стечкин и профессор Брилинг, тоже осужденный по делу Промпартии, проектировали ФЭД-8, тысячесильный авиационный двигатель с 24 цилиндрами. А. А. Добрынин тоже принимал участие в этой работе  (21443).

30 апреля 1931 г. вышло Постановление СТО о повышении цен на промышленные товары во втором квартале 1931 г.

Секретно

1. Принять предложение НКСнаба Союза о повышении во II-м квартале 1931 года цен на промтовары, указанные в прилагаемой таблице, на 156 млн. рублей для пополнения государственного резерва.

2. Предложить:

а) НКСнабу обеспечить срочное выделение указанных товаров в распоряжение кооперации;

б) кооперации обеспечить реализацию этих товаров во II-м квартале;

в) НКФину СССР по согласованию с НКСнабом СССР и Центросоюзом установить порядок, твердо обеспечивающий свое¬временное поступление в бюджет 156 млн. рублей полностью во П-м квартале 1931 года.

Председатель

Совета Труда и Обороны В.Молотов (Скрябин)

Секретарь Совета Труда и Обороны И.Мирошников

Одежда, обувь, мыло, чай, керосин стоят в деревне значительно дороже, чем в городе. Единственное, что дешевле у крестьян - это папиросы, тогда как махорка дороже. На государственном уровне выкачивание средств из деревни можно отследить и на примере соотношения между закупочными ценами на сельхозпродукцию у крестьян и ценами в розничной государственной торговле на продукты, произведенными из этого сырья:

Лучше всего транспарентность социалистической торговли отображают молоко и масло, цены на которые в государственной коммерческой торговле превышали закупочные в 10-12 раз. Цены по карточкам отличаются, конечно, меньше, но сами карточки необходимо было еще отоварить.

ГАРФ. Ф. Р-5446. Ом. 7. Д. 198. Л. 9 (11554).

За рубежом:

30 апреля в 1931 году в Нью-Йорке заканчивается строительствон Эмпайр-Стейт-билдинг, на тот момент самого большого здания в мире. Официальное открытие произойдет на следующий день (15115).

Авиапромышленность:

В последних числах апреля 1931 года с запозданием против срока по плану на 3 месяца самолет МИ3-М17 передан на гос. испытания в НИИ ВВС (6918).

В конце апреля и начале мая 1931 года самолет ТБ-3 с моторами БМВ VI совершил ряд полетов, которые показали, что при значительном уменьшении давлений на ручку необходимы все же дальнейшие незначительные переделки рулей (6918).

В последние дни апреля 1931-го бомбардировщик ТБ-3 4М-17 поступил на заводские испытания. Их итоги не радовали. Достаточно сказать, что максимальная скорость снизилась на 19 км/ч, а время набора высоты 3000 м возросло в три раза. Характеристики устойчивости и управляемости, а они оценивались по докладам летчиков, остались без изменения, но отмечалась одна любопытная деталь. На посадке на помощь пилоту приходил бортмеханик, устанавливавший с помощью штурвального колеса необходимый угол отклонения стабилизатора. Несмотря на наличие полиспастов в проводке управлением элеронами, отмечались чрезмерные нагрузки. Впоследствии их снизили, введя щелевую компенсацию элеронов (5740,6).

Авиапромышленность:

В апреле 1931 г. построили ШОН. В целом он показал удовлетворительные характеристики, но серийно не выпускался, так как авианосец решили не строить и надобность в подобном самолете отпала (10667).

В апреле 1931 г. ЦКБ был выпущен штурмовик особого назначения (ШОН). Штурмовик ШОН планировалось использовать в качестве палубного самолета для предполагаемого к постройке авианосца. В частности, существовал проект переоборудования учебного судна «Комсомолец» в учебный авианосец с базированием на нем 26 истребителей и 16 штурмовиков. Шла подготовка к серийному производству с двигателем М-27 или М-34. Однако в 1933 г. предпочтение отдавалось более перспективному моноплану ТШ-3 и работы по доводке ТШ-2 прекратили.

ШОН отличался складываемой с поворотом назад бипланной коробкой крыльев для удобства хранения и транспортировки, а его шасси было выполнено в виде разнесенной пирамиды без поперечной оси для возможной подвески торпеды. Бронирование только снизу, вооружение состояло из восьми пулеметов ПВ-1, установленных в полу второй кабины. Пулеметы монтировались на особой поворачивающейся установке для стрельбы вперед, вниз и назад. Палубный штурмовик испытывался в 1932 г., однако от создания авианосцев отказались, поэтому ШОН дальнейшего продолжения не имел (12612).

В апреле 1931 г. был выпущен штурмовик особого назначения ШОН. Он создавался в Центральном конструкторском бюро (отсюда еще одно его название - ЦКБ №23). ШОН отличался складываемой с поворотом назад бипланной коробкой крыльев для удобства хранения и транспортировки, а его шасси было выполнено в виде разнесенной пирамиды без поперечной оси для возможной подвески торпеды (последнее предположение также маловероятно). Бронирование только снизу, вооружение состояло из 8 пулеметов ПВ-1, установленных в полу второй кабины. Пулеметы монтировались на особой поворачивающейся установке для стрельбы вперед, вниз и назад. Оригинальный штурмовик испытывался в 1932 г., однако дальнейшего продолжения не имел. Какую-либо дополнительную информацию по нему обнаружить непросто. ЦКБ находилось в ту пору под патронажем ОГПУ, поэтому сведения о большинстве разработанных там самолетов периода 1930—33 ГГ. до сих пор являются неполными. (12301).

В апреле 1931 Военно-санитарное управление РККА предложило ЦАГИ разработать вариант использования АНТ-9 для перевозки раненых. Предполагали 6 носилок + 3 кресла для сидения (346,44). Срок был - 10 сентября (522,5).

В апреле 1931 ЦАГИ переделал один из И-4 АНТ-5 в моноплан (1017,162).

В апреле 1931 г. построили самолет, иногда именовавшийся И-4бис - так же, как второй опытный образец. Это был моноплан-парасоль без нижнего крыла и с новым капотом, включавшим кольцо Тауненда над головками цилиндров. Крыло имело предкрылки - впервые в СССР. Эти предкрылки выпускались и убирались вручную летчиком. Оборудование и вооружение соответствовало серийному истребителю. По неизвестным причинам самолет долго не поднимался в воздух. И-4бис испыты- вался в НИИ ВВС лишь 11 - 23 сентября 1931 г. Констатировали небольшое улучшение поперечной устойчивости. Скорость, по сравнению с обычным И-4, увеличилась незначительно (примерно на 10 км/ч), скороподъемность практически не изменилась, а маневренность ухудшилась. Кроме того, в новом капоте мотор перегревался. Выводом стала фраза - «считать переделку нерациональной» (19100).

В апреле 1931 один из серийных АНТ-4 2хМ-17 привезли в Таганрог, поставили на поплавки и провели гос. испытания (1046,141).

В апреле 1931 г. в Таганрог перегнали один из серийных ТБ-1 (заводской №649). Три месяца заняли его доработка и установка на поплавки. 15 июня машину передали морскому отделу НИИ ВВС для госис- пытаний. Их проводили в Севастополе до конца августа. Поплавковый вариант в АГОС назвали ТБ-1а («а» — от «аква», «вода») (20325).

В апреле 1931 г. в Таганрог перегнали один из серийных ТБ-1. Три месяца заняли его сборка и установка на поплавки. 15 июня машину передали морскому отделу НИИ ВВС для госиспытаний. Их проводили в Севастополе до конца августа. Поплавковый вариант в АГОС назвали ТБ-1 а ("а" - от "аква" - "вода").

Увеличение веса пустого самолета и дополнительное аэродинамическое сопротивление от поплавков, разумеется, снизили данные машины. Максимальная скорость не превышала 185 км/ч, потолок - 3620 м. Существенно ухудшились маневренность и скороподъемность. Тем не менее, результаты признали удовлетворительными. По сравнению с имевшимися в морских эскадрильях поплавковыми ЮГ-1 и летающими лодками "Валь", ТБ-1а выгодно отличался возможностью несения боеприпасов крупных калибров, необходимых для поражения боевых кораблей. Машину приняли на вооружение ВВС РККА.

Начали готовиться к серийному производству поплавков. Английский образец обмерили и выполнили чертежи. Серию хотели поручить заводу № 22, но он был перегружен другими заказами. В результате документацию и поплавок-образец перевезли в Таганрог. Там их стали производить под названием "тип Ж" и устанавливать на самолеты, прибывавшие из Москвы.

Монтаж поплавков велся уже после прекращения производства ТБ-1. Всего доработке подверглись 66 самолетов. Серийные поплавковые бомбардировщики именовали ТБ-1П или иногда МТБ-1.

Принятие на вооружение ТБ-1П сделало ненужным серийное производство другой машины, ТОМ-1. Этот самолет разрабатывался с августа 1928 г. в конструкторском бюро при заводе № 28 под руководством приглашенного из Франции конструктора П. Ришара. По схеме он был близок к ТБ-1П, но получился больше, тяжелее и имел гладкую, а не гофрированную обшивку. Опытный образец ТОМ-1 изготовили в декабре 1931 г. Хотя эта машина значительно превосходила ТБ-1 а по летным данным, от ее запуска в серию отказались из-за технологической сложности и дороговизны конструкции (12001).

В апреле 1931 г. первые серийные И-5 решили в первую очередь направить в Ленинградский военный округ (Л ВО), во вторую очередь - в Украинский военный округ (УВО), в третью очередь — в ВВС ОКДВА. Уже в начале октября большая часть построенных самолетов (54 И-5) находилась в строю. По состоянию на I января 1932 года в частях значились 58 И-5, из них около 20 самолетов в 11-й истребительной эскадрилье 3-й авиабригады Л ВО, в Киевской авиабригаде на аэродроме Киев- Пост-Волы не кий (20-й авиапарк) 14 И-5, на Дальнем Востоке (ОКДВА) 11 И-5 базировались в Спасске-Дальнем (12295).

В апреле 1931 г. завод № 1 получил заказ на подготовку трех Р-5 для участия в персидском конкурсе с однотипными машинами европейских стран (5016).

В апреле 1931 заложили фундамент 18 завода (557,13). Проектировал Гипроцветмет и проект был утвержден тоже только в 1931. A.К.Орджоникидзе в задании заводу поручил запустить в серию АНТ-6 (ТБ-3) и готовиться к МГ (557,19).

В апреле 1931 года заложен фундамент первого заводского корпуса. Об этом заводчанам напоминает мемориальная доска на фасаде цеха №20, ныне ООО «Авиаспецинструмент» (19822).

В апреле 1931 года началась закладка первых крупных зданий и сооружений. В апреле 1932 года был сдан в эксплуатацию первый производственный корпус и начато производство первых деталей самолета ТБ-3 гл. конструктора Туполева (19829).

В апреле 1931 чертежи М-34 передали заводу № 26 для изготовления опытных образцов. 21 сентября первый мотор прибыл на испытания в ЦИАМ с импортными карбюраторами и магнето. После наработки на стенде 38 ч в ноябре 1931 г. велись государственные испытания. В июле 1932 г. опытный образец М-34 установили на доработанный биплан Р-5, на котором провели летные испытания. В октябре — ноябре 1932 г. проводились повторные государственные стендовые испытания с отечественными карбюраторами 92КД-3 (в серии обозначались К-34), в ходе которых выявили ряд дефектов. При этом был взят мотор 1-й серии, которая позже вся была забракована и использована для учебных целей. В третий раз госиспытания на стенде вели в январе 1933 г., и опять неудачно — двигатель разрушился. В октябре того же года М-34 проходил государственные летные испытания на бомбардировщике ТБ-3. В 1932 г. начали серийный выпуск нового двигателя на заводе № 24 (Москва), к концу года ВВС получили 64 мотора 2-й серии, признанной годной для опытной эксплуатации. За следующий, 1933 г., выпущено было уже 790 экз. В 1934 г. М-34 демонстрировался в Париже как одно из достижений советской авиации. М-34 выпускался на заводе № 24 в большом количестве модификаций. Авиационные моторы закончили выпускать в 1940 г., далее в небольших количествах делали катерные до конца 1942 г. Производство двигателей для торпедных катеров неоднократно пытались восстановить вплоть до 1946 г., но этому мешала большая загрузка заводов заказами ВВС. Всего было изготовлено 10 538 экз. Позднее различными мастерскими производилась сборка двигателей из комплектов запасных частей и восстановленных деталей. С 9 августа 1936 г. в ознаменование заслуг Микулина двигатель был переименован в АМ-34. Однако на практике и далее пользовались как старым, гак и новым обозначением. Специальные модификации двигателя М-34 применялись на танках, самоходных артиллерийских установках, торпедных катерах и речных бронекатерах.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения;

• мощность и вес в зависимости от модификации;

• степень сжатия 6,0 (у всех массовых модификаций);

• диаметр цилиндра/ход поршня 160/190 (у модификации ФРН и более поздних в цилиндрах с прицепными шатунами — 196,7 мм);

• полный рабочий объем у ранних модификаций 45,82 л, начиная с

ФРН — 46,66 л. М-34 выпускался в следующих модификациях:

• М-34, первая серийная модификация двигателя, безредукторная, 750/800 л.с., 608 кг. Первые серии комплектовались импортными карбюраторами «Зенит 90Р», далее отечественными К-34. Эта модификация выпускалась до конца 1939 г.

• Спаренная установка из двух М-34 с работой на один винт, проект для самолета К-7.

• М-34Ф, малая серия М-34 с форсированием по оборотам без внесения конструктивных изменений, только за счет регулировки, июнь 1933 г., 750/830 л.с.

• М-34Р. редукторный вариант, вес 677 кг, 750/800 л.с. Опытный образец сделали в ноябре 1932 г. Государственные испытания успешно

прошли в марте — мае 1933 г., серийный выпуск начали с конца того же года. 23 мая 1934 г. на повторных стендовых испытаниях получен ресурс в 500 ч. М-34Р в больших количествах выпускался до конца 1939 г.

М-34РД (он же М-34РСп), двигатель типа М-34Р специального заказа для рекордных самолетов АНТ-25 (РД), выпущенный в 1934 г. Сделали 20 комплектов деталей, из которых собрали 15 моторов, а сдали 10. Они отличались новыми всасывающими патрубками, масляными и водяными насосами, распредвалами, конструкцией хвостовика коленвала, наличием второго бензонасоса, а также более качественным изготовлением деталей (по другой технологии), меньшими допусками, применением для уплотнений высококачественной резины, тщательной регулировкой и карбюраторами К-34РД. За счет небольшого форсирования по оборотам максимальную мощность повысили до 830 л.с. Делались два варианта: со степенями сжатия 6,0 и 6,7. Первоначально для большей надежности их хотели укомплектовать импортными агрегатами, но получили запрет ГУАП. Позднее выпустили еще около 50 таких моторов для «представительских» ТБ-3, на которых наносились визиты в столицы европейских государств.

- М-34Н, безредукторный с ПЦН, проектировался с 1931 г., 750/820 л.с. Первоначально планировали, что мотор пройдет госиспытания к 15 июня 1932 г. Но первый, двухскоростной, нагнетатель, спроектированный П.И. Орловым, А.А. Микулиным и А.Н. Данилевским, оказался недостаточно надежным. Второй вариант ПЦН, односкоростной, создал Данилевский в ЦИАМ. Государственные испытания на двух опытных экземплярах провели в ноябре 1933 г., серия с сентября 1934 г. Нагнетатель выполнялся в виде отдельного съемного узла и мог монтироваться на моторы других модификаций. Введен карбюратор К-34Б, устанавливавшийся впоследствии на все модификации с ПЦН. Проектировался облегченный вариант (560 кг) с картером из магниевого сплава. В дальнейшем ПЦН хотели сделать отключаемым. В 1934 г. вели переговоры с французскими фирмами «Испано-Сюиза» и «Фарман» о проектировании нового ПЦН для М-34Н. Пытались также приобрести нагнетатели «Рато» (М-34РАТО).

- М-34Н с паротурбинным нагнетателем ПТК; нагнетатель ПТК спроектирован в ХАЙ в 1938 г., доводился в Центральном котлотурбин-ном институте с 1939 г., в 1940 г. двигатель проходил стендовые и летные испытания; серийно не выпускался.

Мотор М-34Н с нагнетателем

М-34РН, редукторный с ПЦН, малая серия, 750/820 л.с., вес 737,5 кг. По плану предполагалось представить опытный образец на госиспытания к 1 декабря 1932 г. Фактически же первый М-34РН начал заводские испытания 1 мая 1934 г. Его усовершенствованный вариант предъявили на госиспытания в сентябре, но они закончились неудачно — прогорели поршни. Нагнетатель идентичен использовавшемуся в М-34Н. М-34НА, усовершенствованный вариант М-34Н; мелкие изменения отдельных деталей для увеличения ресурса; 750/820 л.с. М-34РА, аналогичный предыдущей модификации вариант М-34Р с редуктором; 750/820 л.с.

М-34РНА, редукторный с ПЦН, включал все мелкие усовершенствования, введенные на типах НА и РА, 750/820 л.с., вес 748 кг. Испытывался на ТБ-3 в мае 1935 г., серия с конца 1935 г. У ранних серий М-34РНА клапаны имели масляное охлаждение.

М-34НБ, усовершенствованный вариант типа НА с ужесточенным картером, облегченным коленвалом с измененным носком, доработанным ПЦН, 750/820 л.с., вес 638 кг.

М-34Н2Б с двумя турбонагнетателями ТК-1 и ПЦН от серийного М-34РН. Новые кованые поршни, четыре карбюратора К-4. Степень сжатия 7,0, мощность по документации 760/950 л.с. (реально получили 789/1033 л.с.), вес сухой без генератора 689 кг. Испытывался в июле — сентябре 1938 г. на опытном самолете РШ; испытания прекращены из-за неоднократного обрыва лопаток турбины. М-34РНБ, аналогичный типу НБ редукторный вариант с облегченным по сравнению с РНА редуктором, 750/820 л.с., вес 725 кг. Существовал также его опытный вариант с двумя турбонагнетателями ТК-1, спроектированный В.И. Дмитриевским. М-34РНБ серийно выпускался с октября 1935 г. до конца 1939 г. В ноябре 1939 г. испытывался вариант этого мотора, форсированный до 900/1000 л.с. М-34П, вариант М-34РН с установкой пушки в развале цилиндров со стрельбой через полый вал редуктора. Задание было выдано в августе 1934 г. Информации о постройке опытных образцов нет. Установка из двух М-34, из которых один работал на винт, а второй вращал мощный нагнетатель. Проектировалась в марте 1934 г. в Военно-воздушной академии для стратосферного самолета. М-34, работавший на топливе с добавкой газообразного водорода, испытывался в ЦИАМ во второй половине 30-х годов. М-34СО, опытный образец, испытывавшийся в марте 1936 г. со смешанным охлаждением: гильзы — воздухом, головки — этиленглико-лем. На испытаниях получена мощность 1050 л.с. М-34РСО, проект 1937 г., развитие предыдущего типа с редуктором, 1050/1200 л.с. М-34НВ, опытный, с непосредственным впрыском топлива, 985 л.с. Система впрыска создана С.А. Косбергом и Н.П. Сер-дюковым в ЦИАМ в 1934 г. Двигатель прошел 60-часовые стендовые испытания в 1935 г. и летные испытания на Р-Зет и ТБ-3 в 1937 г. Серийно не выпускался. М-34РНВ, опытный образец, аналогичен предыдущему типу, но оснащался понижающим редуктором. М-34РНВ-ТК (он же М-34НРВ-ТК), опытный, отличался от предыдущего типа установкой турбонагнетателей ТК-1, 700/850 л.с., вес проектный 810 кг, конец 1938 г.

- М-34 для привода агрегата центрального наддува АЦН-1, сконструированного под руководством С.А. Трескина в 1935 г. Проходил летные испытания на ТБ-3.

- М-34ФРН (он же М-34РФН и М-34РНФ), форсированный вариант М-34РН. В январе 1935 г. проходил госиспытания, но был снят из-за неполадок. Выпущена малая серия в 1935 г., доводился до весны 1938 г. По проекту мощность 1050/1200 л.с., фактически 900/1200 л.с. Усилены коленвал, редуктор, картер, введено боковое сочленение шатунов, измененная система смазки, усовершенствованный ПЦН, новый механизм газораспределения, карбюраторы установлены после ПЦН (ранее стоял один карбюратор до ПЦН); рабочий объем 46,66 л, вес 735 кг. В 1937 г. опытный образец М-34ФРН выставлялся на авиасалоне в Париже. В 1938 г. была выпущена небольшая серия М-34ФРН с турбонаддувом (М-34РНФТ, с двумя ТК-1), 1017 л.с./'1200 л.с. (по другим данным — 750/1200 л.с.), вес (проектный) 690 кг (по другим данным — 810 кг). Такие моторы проходили летные испытания на самолете ДБ-А.

- М-34ФРНУ, проект форсированного до 900 л.с. М-34РН с удлиненным валом, 1933 г.

М-34ФРНА, массовая серия на базе типа ФРН с четырьмя карбюраторами.

М-34ФРНБ, массовая серия на базе типа ФРН с шестью карбюраторами. В феврале 1937 г. проходил госиспытания вариант М-34ФРНБ (РФНБ) с карбюратором К-85, усиленным картером и облегченным редуктором, мощностью 1000/1050 л.с. Малой серией также был выпущен вариант, рассчитанный на применение агрегата центрального наддува АЦН-2, созданного в ЦИАМ под руководством К.В. Минк-нера. АЦН-2 приводился в действие дополнительным мотором М-100 и обеспечивал наддув одновременно четырех М-34ФРНБ; мотоустановка из четырех М-34ФРНБ и АЦН-2 испытывалась на опытном образце бомбардировщика ТБ-7 зимой и весной 1938 г. М-34ФРН с испарительным охлаждением; разрабатывался с начала 1935 г. в ЦИАМ Р.И. Бартошем, в 1936 г. изготовлена небольшая серия для опытного истребителя И-21. Двигатель имел повышающий редуктор и нестандартный нижний картер с герметическим сквозным каналом для прохода трубы лонжерона центроплана. В начале 1937 г. совершено несколько полетов на опытном образце И-21. М-34ФРНВ, дальнейшее развитие М-34ФРНБ, 1050/1200 л.с. Спроектирован с тремя вариантами редуктора и двумя типами ПЦН. Впервые выставлен на госиспытания в декабре 1937 г. (с весом 749 кг), но на испытаниях разрушился. По сравнению с М-34ФРНБ имел

измененный картер, бронзовые (с покрытием свинцовистой бронзой, а не баббитом) вкладыши коренных опор с гиперболической расточкой, кожуха над клапанным механизмом из магниевого сплава, иной комплект агрегатов, удлиненный носок редуктора, усиленный коленвал с измененной схемой смазки и четыре карбюратора К-4. В апреле 1938 г. был выставлен повторно с усилением ряда деталей (вес поднялся до 763,5 кг при 740 кг по заданию) и удовлетворительно отработал 100 ч. После этого заказали опытную серию из 50 двигателей. Серийное производство М-34ФРНВ велось в 1939-1940 гг. В мае — июне 1938 г. испытывался вариант М-34ФРНВ с непосредственным впрыском топлива (1050/1200 л.с., вес 810 кг). Последняя крупносерийная модификация М-34.

- М-34НФ, опытный вариант с блоками от модификации ФРНВ, дополнительными масло- и бензонасосом, форсирован по "оборотам, имел ПЦН и два турбонагнетателя ТК-1. Карбюраторы К-4 установлены после ПЦН. Мощность 787/985 л.с., степень сжатия 7,0, испытывался в 1938-1939 гг. на самолетах Р-Зет и ТБ-3.

- М-34ФРНВ-ТК, вариант предыдущего типа. Имел два турбонагнетателя ТК-1. Вес по проекту (с турбонагнетателями) 850 кг, 950/1200 л.с. Испытывался в сентябре 1939 г.

- М-34ФРГН, подробности неизвестны.

- М-34РБ, в 1938-1939 гг. переделывались из М-34РНБ путем демонтажа ПЦН для повышения надежности и увеличения реечрса.

Мотор М-34РБ

Катерный мотор ГМ-34 (ГАМ-34)

ГМ-34, двигатель для торпедных катеров с реверс-редуктором, муфтой свободного хода, измененными системами охлаждения (забортной водой) и выхлопной. Разрабатывался В.М. Яковлевым с 1932 г. По плану планировалось представить на госиспытания к 1 октября 1932 г.]

В ноябре 1932 г. пару опытных двигателей установили на торпедный катер. Государственные испытания на нем завершились в августе 1934 г. С того же года мотор выпускался серийно, 750/800 л.с., вес 864 кг (с реверс-муфтой и коллекторами 1000 кг).

- ГМ-34Ф, усовершенствованный вариант предыдущего типа. Имел коренные вкладыши из бронзы, коленвал, головки блоков и часть агрегатов от М-34ФРНВ. Степень сжатия 7,3. Строился серийно, 800/1000 л.с., вес 1080 кг. Работал на бензин-спиртовой .смеси.

- ГМ-34ФН, вариант ГМ-34Ф с ПЦН ФН-25 и одним карбюратором К-4. Маслосистема по типу ГАМ-34БС. Степень сжатия 6,0, мощность 1200 л.с., вес 1110 кг. Работал на бензин-спиртовой смеси. Серийно выпускался с августа 1939 г.

- ГМ-34БП, вариант для речных бронекатеров с реверс-редуктором, 800 л.с., выпускался серийно.

- ГМ-34БС, усовершенствованный вариант предыдущего типа, 850 л.с., выпускался серийно до 1943 г. Работал на бензин-спиртовой смеси. Вес 1045 кг.

-- ГМ-34БТ. вариант для танков на базе катерного с измененной системой охлаждения, вентилятором принудительного обдува, новым редуктором; мощность 850 л.с. Имел электростартер вместо пневмо-пуска. Выпускался малой серией в 1939 г.

Моторы семейства М-34 (АМ-34) устанавливались на серийных самолетах ТБ-3, КР-6, Р-Зет, АНТ-25 (РД, ДБ-1), МБР-2, МТБ-1, ТБ-7 (Пе-8, первая малая серия), ДБ-А, опытных ЛР, ТШ-3, МИ-ЗД, Т-1 (АНТ-41), ТБ-4, К-7, МГ (АНТ-20), ПС-124, И-21 (ЦКБ-32, с паровым охлаждением), ПИ (не достроен), К-13, МК-1, «Сталь-МАИ», МИ-3. Их применение также предусматривалось в проектах ТБ-6, «Сталь-5», АНТ-15, ТШ-Б (АНТ-17 и АНТ-18), ВИТ-2, АНТ-51 (СЗ), бронированного штурмовика Самсонова и Добровольского на гусеничном ходу (на базе ТШ-2), танка-вертолета Камова.

Моторы типа ГМ-34 (ГАМ-34) монтировались на торпедных катерах Г-5 (серийно строились до 1943 г.), Г-6, Г-8, СМ-4 (построено по одному катеру), закладывались в проекты катеров Г-9 и Г-10, а также на речных бронекатерах проектов 1124 и 1125 (массово строились до 1944 г.).

Танковые моторы ГМ-34БТ (ГАМ-34БТ) устанавливались на опытных танках Т-100 и СМК, проходивших войсковые испытания на фронте во время войны с Финляндией зимой 1940 г., а также опытном самоходном орудии СУ-100у («Игрек», 1940 г.), применявшемся в боях под Москвой зимой 1941 г. (11952)

В апреле 1931 был закончен проектированием нагнетатель для М-34Н (2281,66).

В апреле 1931 закончились 50 час. гос. испытания мотора ФЭД-3 (2356).

В апреле 1931 г. на ГАЗ-9 стали устанавливать коленвал М-11 на подшипники скольжения, что избавило от необходимости закупать качественные шарикоподшипники за границей. Уже в 1931 г. конструкторы завода № 29 наметили создание целого семейства двигателей на базе М-11. В него должен был войти М-50 (3-цилиндровый), М-51 (5-цилиндровый, модернизированный М-11), М-48 (7-цилиндровый) и М-49 (9-цилиндровый). Проектирование вел Опытно-конструкторский отдел завода под руководством А.С. Назарова. Фактически работу по двигателям малой мощности вела группа М.А. Коссова. Она начала с М-51. Он имел иной механизм газораспределения и был форсирован по оборотам по отношению к М-11. Опытный образец изготовили в феврале 1932 г. и с марта начали его обкатку, а затем испытания. В мае — июне М-51 уже поставили на госиспытания (правда, пока с цилиндрами от М-11). В октябре он уже прошел госиспытания со своими собственными цилиндрами. В июне 1933 г. М-51 испытали в полете на самолете У-2 (11852).

В апреле 1931 г. впервые испытали на М-17 советский карбюратор К-17, созданный на заводе № 24. Серийные моторы в 1930 г. выпускались только со степенью сжатия 6,0. Первые опытные высотные М-17 со степенью сжатия 7,3 изготовили в ноябре 1930 г. Далее серии включали двигатели с обеими степенями сжатия в разном соотношении. Первой такой серией стала серия «3» в феврале 1931 г., в которую вошли 20 моторов М-17Е7,3. Позднее появились целые серии высотных двигателей. Например, все моторы, входившие в серию «Л», имели степень сжатия 7,3. Практически с самого начала освоения производства М-17 формировались планы его последующей модернизации. При этом не только следовали путями, уже проторенными немецкими конструкторами, но и пытались внести нечто свое. В частности, в план опытных работ, утвержденный Реввоенсоветом 1 октября 1930 г., вошел «М-17 с 4-х клапанной головкой», который хотели выставить на госиспытания к 1 июня 1931 г. Никаких материалов об этой работе найти не удалось. Но в 1933-1934 гг. под руководством военпреда Рогова М-17 форсировали по оборотам до 800 л.с. Испытания усовершенствованного двигателя проходили в апреле 1934 г. Изготовили не менее трех экземпляров, один из которых установили на персональный Р-5 начальника ВВС Я.И. Алксниса. Однако на серийное производство эти работы, в сущности, не повлияли. Это было связано с появлением отечественного двигателя М-34, созданного под руководством А.А. Микулина. Его специально делали, чтобы заменить М-17, под те же габариты и посадочные места. Этот мотор был, безусловно, перспективнее, чем устаревающий «БМВ» с его рубашками отдельных цилиндров. Внедрение М-34 в производство в 1933 г. сразу снизило интерес к созданию новых модификаций немецкого двигателя. Предполагалось, что мотор Микулина полностью вытеснит М-17 из заводских цехов. И действительно, выпуск М-17 рос до 1934 г., когда достигли пика — 5662 мотора в год. При этом завод № 26 тогда обеспечивал около половины всего производства авиадвигателей в стране. Далее же начался спад (11852).

В апреле 1931 г. на заводе № 29 сдавалась вторая серия М-22 (серия «Б»), тоже из 10 моторов. Все отливки уже были отечественными. Советское литье имело худшее качество, чем импортное. В Запорожье лили из другого сплава, более мягкого, и не сразу подобрали подходящую технологию. Поначалу много отливок браковали из-за трещин. На серии «Б» ввели стальные заглушки коленвала, изменили материалы некоторых деталей. Моторы серий «А» и «Б» отличались повышенной степенью сжатия (6,55-6,58). Межремонтный ресурс для них определили в 50 часов. Только на третьей серии (серии «В») из 40 двигателей удалось достичь ресурса 100 часов. На этой серии ввели фиксированные вкладыши главных шатунов вместо плавающих. Уже все детали моторов выполнялись из советских материалов, но импорт некоторых агрегатов продолжался. Серию «В» завершили в августе 1931 г., а сдавали в сентябре. Фактически весь 1931 г. ушел на доводку конструкции и развертывание производства. За год сделали всего 68 М-22. Это вынуждало продолжать импорт готовых «Юпитеров» из Франции. Существенный рост поставки двигателей из Запорожья начался с 1932 г., когда выпустили 357 штук. Далее в почти неизменном виде М-22 изготовлялся до конца 1935 г. Освоение выпуска М-22 в 1933-1934 гг. планировалось и на новом заводе № 19 в Перми. Но реально ни одного мотора этого типа там не собрали, в связи с тем, что это предприятие переоснастили под производство М-25 (советской копии американского Райт «Циклон»). Всего выпустили более 2500 советских «Юпитеров». Этот двигатель являлся основным в истребительной авиации ВВС РККА в первой половине 30-х годов (11852).

В апреле 1931 г. ФЭД-3, оснащенный односкоростным ПЦН, после двух заводских испытаний, во время которых на одном экземпляре оборвался главный шатун, предъявили на государственные испытания, которые проходили до июня 1931. Их проводили на стенде 6-го отделения НИИ ВВС. Хотя максимальная мощность оказалась выше расчетной, номинальная не доходила до заданного уровня почти на 100 л.с. Через 25 часов пришлось заменить все шатунные вкладыши. Двигатель признали неудовлетворительным. После передачи задания по ФЭД в ИАМ там долго не могли подобрать специалиста, который взялся бы за его доводку. Фактически больше им по-настоящему не занимались. Вскоре интерес к мотору пропал, и его исключили из плановых документов.

Характеристики ФЭД-3:

• 24-цилиндровый, рядный Х-образный, четырехтактный, водяного охлаждения;

• безредукторный;

• с односкоростным ПЦН;

• диаметр цилиндра/ход поршня 135/160 мм;

• объем 55,0 л;

• мощность по проекту 900/1050 л.с., фактически 813/1170 л.с.;

• степень сжатия 6,8;

• вес 851 кг (с втулкой винта), по проекту вес 830 кг.

На самолетах не устанавливался, но его использование предусматривалось заданиями на тяжелые бомбардировщики ТБ-4 и ТБ-7 (не Пе-8) и истребитель И-13 (11852).

В апреле 1931 г. ФЭД-3, оснащенный приводным центробежным нагнетателем, проходил государственные испытания, показав максимальную мощность 1170 л.с. при номинальной - 800 л.с. Названию ФЭД ("Феликс Эдмундович Дзержинский") двигатель был обязан тому, что разработка велась в Особом техническом бюро ОГПУ при заводе № 24, где трудились инженеры-заключенные. Их тогда называли еще не "врагами народа", а "вредителями". Вот эти "вредители" с учетом требований задания М-28 спроектировали Х-образный двигатель, частично использовавший узлы отвергнутого М-27. Руководил работой известный моторостроитель А.А. Бессонов, до ареста - начальник заводского конструкторского бюро. Существовало несколько модификаций двигателя ФЭД. Но бюро ОГПУ расформировали, а доводку двигателя передали ИAM. Там им заниматься оказалось некому. Через некоторое время соответствующий пункт из плана института попросту изъяли. Сохранились два экземпляра мотора ФЭД: один - в запаснике в Монино, второй - в музее завода "Салют" (12036).

В апреле 1931 Остехбюро после серии испытаний в марте 1931 высокой торпеды 10/15 в районе Качи в 20 км от Севастополя доложило, что торпеда работает удовлетворительно при высоте сбрасывания 1000-1200 м, а при сбросе с больших высот время снижения превышает норму. Потом были войсковые и сдаточные испытания и нач. УВВС Я.Алкснис образовал комиссию во главе с нач. Воздушных сил ЧМ В.К.Лавровым (1966,10).

В апреле 1931 года началась закладка первых крупных зданий и сооружений завода № 18. В апреле 1932 года был сдан в эксплуатацию первый производственный корпус и начато производство первых деталей самолета ТБ-3 гл. конструктора Туполева. К концу 1934 года завод выпустил первые пять самолетов ТБ-3. С этого года начался выпуск боевых самолетов. С 1935 по 1941 гг. продолжалось интенсивное строительство завода. В первых числах октября 1941 года завод № 18 вместе с коллективом был эвакуирован в Куйбышев. В ноябре 1941 года эвакуация была закончена. За период с 1934 по ноябрь 1941 года завод выпускал: 1934 год – ТБ-3, 5 самолетов гл. конструктора Туполева 1935 год – подготовка производства к новому изделию 1936 год – РД, 14 самолетов гл. конструктора Туполева 1937 год – ДБ-3А, 12 самолетов гл. конструктора С.В.И. 1938 год - ДБ-3А, 204 самолета гл. конструктора С.В.И. 1939 год - ДБ-3А, 155 самолетов гл. конструктора С.В.И. 1940 год - ДБ-3Ф, 808 самолетов гл. конструктора С.В.И. 1941 год - ДБ-3Ф, 329 самолетов гл. конструктора С.В.И. 1941 год – ИЛ-2, 1510 самолетов гл. конструктора С.В.И. 1941 год – «Н» ЕР-2, 70 самолетов гл. конструктора Ермолаева

После эвакуации завода № 18 им. Ворошилова в Куйбышев в декабре 1941 года на бывш. площадке завода № 18 в Воронеже был организован филиал завода № 18 по ремонту фронтовых самолетов ИЛ-2 и У-2. В январе 1942 года по приказу КО Юго-западного фронта на площадке базы филиала завода № 18 в Воронеже была организована ремонтная база по ремонту фронтовых самолетов ИЛ-2 и У-2 подчиняющаяся Юго-западному фронту, а также Юго-западным фронтом на площадке бывш. завода № 18 был организован авторемонтный завод № 45. В феврале 1942 года в филиал завода № 18 влился эшелон рабочих и ИТР завода № 135 из Харькова.

По приказу МАП на базе площадки завода № 18 в Воронеже был организован ремонтный завод № 450 по ремонту фронтовых самолетов всех типов и марок, который существовал до 5 июля 1942 года, до дня занятия правобережного Воронежа немцами.

По приказу ГКО завод № 450 (коллектив и оборудование) был эвакуирован в Пензу и влился в коллектив завода № 163. 12 апреля 1943 года согласно приказа МАП за № 209 на базе бывш. завода № 18 и на его территории был организован завод № 64, расположенный в Воронеже по ул. Циолковского, как самолеторемонтный завод. В 1943 году завод № 64 имел задачу восстановления и ремонта всех типов самолетов, как на заводе, так и в воинских частях, действующих на ближних фронтах.

Согласно приказа МАП за № 121 от 21 февраля 1944 года завод № 64 переведен в ведение 10 гл. управления и получил задание изготовлять (крылья) агрегаты самолета ИЛ-2, этим же приказом завод № 64 переведен в разряд агрегатных заводов второй категории. Оснастка была получена с завода № 18 на крыло старой конструкции самолета ИЛ-2.

Приказом МАП за № 30 от 9 января 1945 года заводу № 64 была утверждена программа по выпуску крыльев самолета ИЛ-2, изготовление которых производилось в 1944 и 1945 гг. Кроме того, в соответствии с договором № 1219 от 13 марта 1945 года с ВВС завод во втором квартале 1945 года приступил к сборке самолета Ил-4 из готовых агрегатов, получаемых с завода № 126. В 1946 году по приказу МАП за № 15с от 24 января 1946 года заводу было дано задание получить оснастку и техническую документацию самолета ИЛ-10 с завода № 1 им. Сталина и запустить в производство агрегаты самолета Ил-10 с тем, чтобы к концу 1946 года обеспчеить освоение сборки этого самолета. В течение 1946 и 1947 гг. заводом освоены следующие агрегаты:

а) хвостовая часть фюзеляжа;

б) оперение;

в) шасси.

В течение 1948 года была произведена крупная модернизация самолета Ил-10 с переходом на 4-х пушечный вариант, а также освоено изготовление учебного варианта самолета УИЛ-10 с изготовлением всей необходимой оснастки своими силами.

Постановлением СМ за № 1890-700сс от 14 мая 1949 года и приказом министра авиапромышленности за № 374сс/ов от 19 мая 1949 года завод был освобожден от производства самолетов Ил-10 и переключен на переоборудование и капитальный ремонт пассажирского самолета Ил-12 и по подготовке производства к выпуску самолетов Ил-28.

Постановлением СМ за № 5223-1994сс от 14 ноября 1949 года и приказа МАП за № 913сс от 17 ноября 1949 года завод был переведен на производство самолетов Ил-28. Этим же приказом МАП завод № 64 переведен в разряд самолетостроительных заводов первой категории.

Приказом МАП за № 33сс от 24 мая 1954 года со второго полугодия 1954 года завод переведен на подготовку производства по выпуску самолетов ТУ-16. Чертежи и технология на самолет ТУ-16 были получены с завода № 22. За период с 1943 года по 1958 год коллектив завода № 64 развивал свое производство и набирал мощность по следующим видам работ: 1943 год – ремонт фронтовых самолетов Ил-2 – 218 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов У-2 – 25 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-1 – 30 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-5 – 14 штук 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ПЕ-2 – 4 штуки 1943 год – ремонт фронтовых самолетов Ли-2 – 1 штука 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-6 – 2 штуки 1943 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-9 – 4 штуки 1943 год – ремонт фронтовых самолетов УТ-2 – 1 штука 1944 год – ремонт фронтовых самолетов Ил-2 183 штуки 1944 год – ремонт фронтовых самолетов У-2 – 17 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-1 – 5 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-5 – 14 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-6 – 3 штуки 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-9 – 17 штук 1944 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-7 – 1 штука 1944 год – ремонт фронтовых самолетов Б-25 – 66 штук 1945 год – ремонт штурмовиков разных марок – 110 штук 1945 год – ремонт истребителей разных марок – 34 штуки 1945 год – сборка самолета завода № 126 ИЛ-4 – 151 штука 1945 года – сборка крыла самолета ИЛ-2 – 81 пара 1946 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-9 – 102 штуки 1946 год – ремонт фронтовых самолетов ЛА-7- 11 штук 1946 год – ремонт фронтовых самолетов ЯК-3 – 24 штуки 1946 год – сборка самолета завода № 126 ИЛ-4 – 28 штук 1946 год – сборка крыла самолета ИЛ-2 – 19 штук 1947 год – производство самолета ИЛ-10 – 12 штук 1948 год – производство самолета ИЛ-10 – 155 штук 1949 год – производство самолета ИЛ-10 – 78 штук 1949 год – производство самолета УИЛ-10 – 100 штук 1950 год – производство самолета ИЛ-28 – 4 штуки 1950 год – переоборудование самолета ИЛ-12 – 114 штук 1951 год – производство самолета ИЛ-28 – 75 штук 1952 год – производство самолета ИЛ-28 – 170 штук 1953 год – производство самолета ИЛ-28 – 370 штук 1954 год – производство самолета ИЛ-28 – 303 штук 1954 год – подготовка производства к выпуску самолета ТУ-16 1955 год – производство самолета ТУ-16 – 25 штук 1956 год – производство самолета ТУ-16 – 78 штук 1957 год – производство самолета ТУ-16 – 62 штуки 1957 год – подготовка и выпуск самолета АН-10 – 3 штуки 1958 год - производство самолета АН-10 – 16 штук 1958 год – начата подготовка производства к выпуску самолета ТУ-28

Директор – Белявский

Производственный профиль – самолет Ан-10 конструкции Антонова

Характеристика аэродрома завода

Аэродром расположен в 4-х км от центра восточнее Воронежа на левом берегу реки Воронеж. Аэродром с юга граничит с промплощадкой завода (9836).

В апреле 1931 г. при заводе №39 имени В.Р. Менжинского была создана группа легкой авиации (КБ Осоавиахима). Начальником группы был назначен Яковлев. В августе 1932 г. группа получила свое первое помещение – часть деревообделочного цеха филиала завода №39. Ее состав был расширен до 13 конструкторов и 5 рабочих.

В январе 1934 г. группа была выделена в самостоятельную конструкторско-производственную единицу и получила название КПБ (Конструкторско-производственное бюро) с одновременным переходом из Осоавиахима в подчинение Спецавиатресту под эгидой Главного управления авиационной промышленности НКТП. В марте 1934 г. КПБ было переведено на территорию филиала завода № 132 Спецавиатреста, представлявшего собой кроватную мастерскую. На ее основе создается Завод легких самолетов. Заводское оборудование включало один токарный станок, несколько столярных и слесарных верстаков, а также набор инструментов и чертежные принадлежности. Штат завода составлял 30 человек. Ближайшими помощниками Яковлева в то время были конструкторы К.А. Вигант, К.В. Синельщиков, Е.А. Адлер, Л.М. Шехтер, чертежник В. Алексеев, токарь Максимов, столяры Хромов и Панкратов, слесари Жиров и Поздняков.

В июне 1935 г. он преобразуется в Государственный союзный завод № 115. Яковлев назначается директором и главным конструктором завода. В 1939 г. в штате числилось 45 конструкторов и чертежников и 152 рабочих, вся производственная база состояла из 44-х станков (11650).

В апреле 1931 г. заложили фундамент завода № 18 (Завод № 18 ВСНХ, НКТП, ГС ордена Ленина завод № 18 НКОП, Завод № 18 им. К.Е. Ворошилова НКАП, Куйбышевский авиационный завод (КуАЗ), Куйбышевское авиационное ПО, Самарское авиационное ПО «Авиакор», АООТ, ОАО «Авиакор-Авиационный завод» / г. Воронеж;  г. Куйбышев ст. Безымянка/ /443052  г. Самара ул. Псковская, 32 к. 106 тел. 267-35-35/), 17 мая 1932 г. началось строительство, введен в строй в 1934 г. В 02.1937 г. ГС ордена Ленина завод № 18 - в ведении 1ГУ НКОП (и на 12.1938 г.). По приказу № 262сс от 22.03.1941 г. завод передан в ЮГУ НКАП.

Строящийся завод был ориентирован на выпуск тяжелых бомбардировщиков ТБ-3 (а в перспективе - ТБ-4 и ТБ-5)

С 1932 г. на заводе работал авиаконструктор А.С. Москалев, затем организовал собственное ОКБ-31, располагавшееся в Воронежском авиатехникуме. В 1936-41 г. завод № 18 являлся его производственной базой.

В 07.1934-07.1936 г. на заводе работало КБ К.А. Калинина.

С 1936 г. на заводе шло освоение производства ДБ-3. Производственная программа завода на 1937 г.: 500 ДБ-3. В 1936-37 г. шло также освоение производства ДБ-2. Решением СТО от 02.1938 г. выпуск ДБ-2 прекращен в пользу производства ДБ-3.

В 1937 г. была начата реконструкция завода. Приказом № 0032 от 8.02.1937 г. заводу предписано к 1.04.1937 г. сдать в эксплуатацию 3 пролета главного корпуса, в 3-м квартале - еще три, из них термический цех - к 1.06.1937 г.; в 4-м квартале сдать конвейерный коридор. По пр. № 6с от 8/11.101.1937 г. был создан Центральный технологический отдел в составе секторов: штамповки, механической технологии, сварочного, термического. По пр. № 299с от 7.08.1938 г. требовалось сдать в эксплуатацию цехи: термический - к 1.08.1938 г., покрытий и сварочный-к 15.08.1938 г.

В составе завода цехи (1938 г.): № 1 механический, № 2 мелких сварных узлов, № 5 крупных сварных узлов, № 6 крыла, механо-сборочный, бако-медницкий, № 11 штамповочный (6500 м2), нормалей, шасси, инструментальный. По пр. № 115 от 21.03.1938 г. организовано представительство завода в Москве. В 1939 г. действовал цех № 7- сборочный по ДБ-3.

По пр. № 218 от 1.06.1938 г. при аэродинамической лаборатории завода организован 1-й филиал ЦАГИ.

Для осуществления проекта нового JIA «Ротоплан» с 6-лопастным ротором на горизонтальной оси (типа коловратного колеса) М.Ф. Кортикова пр. № 460с от 14/19.12.1938 г. заводу поручено изготовить продувочную модель «Ротоплана» и провести продувки к 1.05.1939 г. По результатам продувок Б.Н. Юрьевым был сделан вывод о бесперспективности подобных конструкций.

В 1939 г. проектная мощность завода составляла 2500 ДБ-3 в год, годовой план составлял 550 самолетов. В соответствии с пост. КО № 532 от 31.05.1939 г. необходимо было с IV-ro квартала 1939 г. начать выпуск ДБ-ЗФ.

В соответствии с пост. Комитета обороны № 236 от 29.05.1940 г. началось освоение производства Ер-2 (предписывалось в этом году выпустить 70 машин). 23.08.1941 г. вышло постановление ГКО № 568 о прекращении производства Ер-2 с М-40Ф. 5.12.1940 г. вышло постановление правительства о прекращении производства ДБ-240 с М-105. А пост. СНК от 10.12.1940 г. поручалось в 1941 г. построить 90 машин с двигателями М-40Ф с поставкой, начиная с Ш-го квартала. Приказом НКАП № 278сс от 10.06.1940 г. заводу № 18 предписали выпустить в текущем году первые 70 Ер-2, а приказом № 330 от 12.04.1941 г. завод обязали прекратить производство ДБ-ЗФ и сосредоточить все внимание на Ер-2.

По приказу НКАП № 739 от 14.12.1940 г. был запущен в серию одноместный Ил-2 с АМ-35А и организовано представительство ОКБ Ильюшина на заводе. Производство было необходимо начать с 15.02.1941 г., а всего в 1941 г. построить 1200 машин. Приказами НКАП от 7.01.1941 г. и от 14.02.1941 г. запущен в серию Ил-2 с АМ-38. Завод № 18 определен головным по производству штурмовика (остальные заводы должны были строить Ил-2 по его чертежам). 27.08.1941 г. вышло постановление ГКО № 591 об увеличении выпуска Ил-2. 7.02.1942 г. вышло постановление ГКО № 1254сс о начале выпуска на заводе Ил-2 с двойным управлением с 15.02.1942 г. по 20 самолетов в месяц. Пост. ГКО № 1376сс от 3.03.1942 г. заводу утвержден суточный план на 03.1942 г. по выпуску Ил-2: с 1 по 5 марта - 35 машин, в остальные дни - по 45 машин. В соответствии с пост. ГКО № 2374 от 5.10.1942 г. запущен в серию двухместный Ил-2 с АМ-38. К концу октября завод должен был выпустить 70 машин.

План производства на 1941 г.: 1200 Ил-2,400 ДБ-ЗФ и 100 Ер-2.144

По приказу НКАП № 533 от 17.06.1941 г. начата подготовка к производству «103» (Ту-2) с планом на 1942 г. 1000 машин, но начало войны помешало осуществлению плана.

В соответствии с пост. ГКО № 751 от 9.10.1941 г. и приказом НКАП № 1056сс от 10.10.1941 г. в течение октября-ноября 1941 г. завод эвакуирован в  г. Куйбышев, ст. Безьмянка на площадку строящегося завода № 295 НКАП. В результате слияния образован единый завод № 18 НКАП.

В эвакуации здесь с 10.1941 по 04.1942 г. ОКБ-39 С.В. Ильюшина. После перебазирования ОКБ в Москву его представителем на заводе остался В.А. Борог, затем- А .Я. Левин.

В 12.1941 г. на площадке эвакуированного завода организованы самолетные Ремонтные мастерские. Начальник мастерских-  Г.Л. Волощенко. Осуществлялся ремонт самолетов Юго-Западного фронта. По приказу № 239с от 30.03.1942 г. на базе мастерских образован Ремонтный завод при Главремуправлении НКАП. Далее он преобразован в филиал завода № 18 НКАП, начальник филиала- Сердюк. В 04.1942 г. филиал реорганизован в ГСЗ№ 450 НКАП.

Также на старой площадке по приказу № 174с от 27.03.1943 г. создан ремонтный завод № 18 при 6ГУ НКАП. Для формирования нового завода часть кадров завода № 18 возвращена из Куйбышева. Затем по приказам № 185с от 2.04.1943 г. и № 209с от 12.04.1943 г. сформирован ремонтно-сборочный завод № 64 НКАП.

В 03.1943 г. на завод № 18 передана часть оборудования завода № 381 НКАП, реэвакуированного из Нижнего Тагила.

23.07.1944 г. вышло постановление ГКО № 6246 о производстве Ил-10 на заводе.

В соответствии с ПСМ № 4764-2062 от 28.11.1950 г. и приказом МАП № 240 начата подготовка к серийному выпуску самолета Ту-85, но самолет не строился, оснастка законсервирована.

В 1956 г. на заводе образован филиал ОКБ-156, начальник- А.И. Путилов. Впоследствии филиал преобразован в ОКБ.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

В 1970-е  г. построен малярный ангар с пролетом 100 м.

В 1983 г. с Таганрогского авиазавода передано производство Ту-95МС. Мощности по его производству свернуты в 1995 г. В 1980-е  г. велась подготовка к выпуску Ту-204, но производство передали в УАПК. В 1997 г. началось освоение производства Ан-140 (1-я машина построена 25.12.2003 г.).

В 1989 г. на базе Куйбышевского авиационного завода создано Куйбышевское авиационное ПО. В 2000 г.- ЗАО, в 2002 г.- ОАО «Авиакор-Авиационный завод». С 04.1999 г. завод контролировался компанией «Сибирский алюминий» (затем- «Базовый элемент», и в 2009 г.). В 09.2005 г. вошел в ОАО «Русские машины». В состав ЗАО «Авиакор-Авиационный завод» входили (2000 г.) дочерние предприятия: «Авиакор-мебель», «Микрон», «Авиакор-сервис», «Авиакор-ремонт».

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий. В 2009 г. планировалось вхождение предприятия в OAK, в связи с этим для оптимизации издержек планировалось сокращение 1500 чел. из 2600 работающих.

Планировалось освоение капремонта и модернизации Ту-95МС (2002 г.). На 2004 г. в производстве находились два Ан-140. Велась подготовка к производству Ту-334, Ан-70. Освоение производства штампов и пресс-форм всех видов сложности для автомобилестроения. С 1997 по 2004 г. завод не выпустил ни одного самолета;1"22 09 04 в 2006 г. - 3 (2 Ту-154М, 1 Ан-140) и 6 отремонтировано, в 2007 г. - 1 Ан-140. На 2008 г. в заделе оставалось 4 планера Ту-154М, в 2008 г. планировалась достройка последнего, третьего Ан-140.

Количество оборудования: (11.1940 г.)- 1247 металлорежущих станков.

Численность персонала (12.1936 г.)- 1400 рабочих, (1940 г.)- 24.510 чел., (1980-е)~ 30.000 чел., (1.01.2003 г.)- 5072 чел., (2009 г.)- 2600 чел.

Директор (-06-28.10.1937 г.)- С.М. Шабашвшш (снят), (22.10.1937-22.02.1938 г.)- Н.И. Горьковенко, (22.02.1938-42 г.)- М.Б. Шенкман (погиб); и.о. (03.1941 г.)- А.А. Белянский; (06.1942-05.1946 г.-)- А.А. Белянский, Белеловский. Гендиректор (1980-е)- В. Земец, (2000 г.)- А. Карклин, (-2002-04 г.)- В.П. Белогуб, (04.2004 г.)-  Г.Н. Плотников, (-09.2005-0 / г.-)- С.К. Лихарев, (2010 г.)- А. Гусев. Арбитражный управляющий (1994 г.-)- JI.A. Хасис.

1-й зам. гендиректора (-2006-07 г.-)- Е.В. Цыбанов. Зам. директора (22.10.1937 г.-)- М.Н. Корнеев, (15.12.1937 г.- )- И.Н. Мартынов; по ПВО и охране (29.11.1938 г.-)- Н.Д. Гусев. Помощник директора по найму и увольнению (14.05.1938 г.-)- И.Т. Измалков. Зам. гендиректора: начальник авиационного производства (2000 г.)- А. Кириллов; (2000 г.)- В. Петрищев.

Исполнительный директор (2005 г.)- С.К. Лихарев.

Гл. инженер (22.10.1937-01.1938 г.-)- М.Н. Корнеев, (03.1941 г.)- Н.Д. Востров.

Гл. конструктор (07.1934-07.1936 г.)- К.А. Калинин, (08.1936-08.1938 г.)- А.А. Сеньков.

Гл. технолог (2000 г.)- В. Антонюк.

Начальник Серийного КБ (05.1941 г.)- В.К. Золотухин, (04.1942 г.-)- В.Н. Бугайский. Гл. конструктор СКВ (1938 г.)- М.Н. Корнеев. Начальник ЛИС (1938 г.)- А.А. Сеньков,84 (1941 г.)- м К.К. Рыков. Руководитель проекта Ан-140 (2004 г.)- С. Кузнецов.

Летчики-испытатели: (1942 г.)- Е.Н. Ломакин, (1941 г.)- К.К. Рыков.

Производство: самолеты: САМ-5, АНТ-25, К-12, К-13, ТБ-3 (1934; 1937)- 6, ДБ-1 (1936-37)- 13, ДБ-3 (1937- 39), ДБ-ЗФ (1939-41)- всего 1907, Ер-2 (1940-41)- 71, Ил-2 (03.1941-45)- 15.099, Ил-10 (1944-45)- 1435, Ил-10УТ (1945-47), Ту-4 (1947-52)- 847 (всего на 3 заводах), Ил-28 (1953)- 50, Ту-16, Ту-95 (1955-58)- 31, Ту-95К (1958-65), Ту-95МС (1983-92)- 88 (вместе с заводом № 86),30 Ту-114 (1958-), Ту-116 (1957)- 2, Ту-126 (1962-), Ту-142 (1972), Ту-154, Ту-154М (-2004-07-), Ту-160, Ан-140 (2003-08-)- 2, «Аист-2» (2004), «Аист-4» (2004), «Молния-012» (2004); капремонт Ту-154, -М (-2003-10-); МКР «Буря» (1957 г.)- 19 (вместе с заводом № 301), ЗУР «Даль (1961)- 5; агрегаты РКТ, наземных станций космической связи, ВКС «Буран»;69 кузовые детали автомобилей и с/х оборудование.

Заводские номера: Ер-2 № 1851906 - (18 -№ завода, 5 - тип машины, 19 -№ самолета в серии, Об - № серии). ДБ-3 № 3018002; Ил-2 1872932 (11982).

Другие оборонные отрасли:

В апреле 1931 из-за неполадок с двигателем воздушного охлаждения конструкции Гротте на ТГ решили для проведения первого цикла испытаний поставить М-6 (4402).

В апреле 1931 г. было принято решение для проведения первого цикла испытаний временно установить на танке ТГ авиационный двигатель М-6-300, что потребовало некоторых переделок агрегатов танка, поскольку габариты и характеристики М-6 оказались несколько иными, чем у запланированного двигателя Гроте (работы над двигателем Гроте были продолжены осенью 1931 г.) (10733,248).

В апреле 1931 г. было принято решение для проведения испытаний временно установить на танке ТГ авиационный двигатель М-6. К началу июля танк был готов к испытаниям. ТГ отличался от других отечественных и зарубежных машин не только внешним видом, но и технологией изготовления. Он имел полностью сварной корпус. Вооружение размещалось в два яруса. В верхней вращающейся башне была установлена 37-мм пушка конструкции Сячентова (Б-3) с возможностью стрельбы по воздушным целям. В нижней неподвижной боевой рубке размещалось 76-мм танковое орудие конструкции Гроте-Сячентова и три пулемета «Максим» (18975).

В апреле 1931 на испытания подали 76.2 мм орудие для танка ТГ ПС-19 (А-19), разработанного П.Сячентовым на основе зенитной пушки 1914/15 Тарновского и Лендера. Отдача - сильнее, чем требовалась (4658, 22).

В апреле 1931 г. подоспело и 76,2-мм орудие А-19 (ПС-19) для ТГ. Это было для своего времени самое мощное танковое орудие в мире. Создавая его, П.Сячинтов использовал зенитную пушку обр. 1914/15 гг., более известную по именам ее создателей — Тарновского и Лендера. Но вписаться в жестко заданные габариты с этим орудием оказалось непросто. По предложению Э. Гроте конструктор радикально переработал орудие. В частности, он убрал тормоз отката и накатник из-под ствола, поместив их справа и слева, изменил конструкцию люльки, ввел специальный гильзоулавливатель и дульный тормоз. Но первый отстрел орудия, произведенный с полевого лафета, показал увеличенную реакцию отдачи на лафет. Для устранения этого явления на пушке установили новый дульный тормоз конструкции Иванова. Доработанная пушка получила индекс ПС-19 и во время отстрела вела себя неплохо, но при ведении непрерывной стрельбы предусмотренная в проекте полуавтоматика часто отказывала, что приводило к необходимости ручного разряжания. В верхнюю башенку была установлена 37-мм пушка большой мощности ПС-2, также разработанная П. Сячинтовым. Особенностью установки этого орудия была возможность ведения из него наземно-зенитной стрельбы. Кстати, от своих собратьев, установленных позднее на опытные танки Т-26 и прототипы Т-35, первый образец ПС-2, смонтированный в ТГ, отличался большей длиной ствола (10733,249).

В апреле 1931 г. был предложен проект маневренного (среднего) танка под индексом Т-1001, или ТА-1 (некоторые расшифровывают его как «танк Асафова»). Танк должен был позаимствовать вооружение от ТГ (76-мм пушка А-19, 37-мм пушка ПС-2, 5 пулеметов). Но ходовая часть и трансмиссия должны были стать проще и надежнее. Конструкторами была выбрана индивидуальная пружинная подвеска Кристи на пяти парах катков, а также гусеница гребневого зацепления по типу Кристи. В качестве силового агрегата первоначально думали применить мотор «Либерти», но поскольку авиапромышленность осваивала лицензионный выпуск BMW-IV, проект был скорректирован под него. Внешне танк напоминал машину Гроте, и его вооружение также располагалось в три яруса, но в виду того, что боекомплект в башнях был размещен вдоль стенок стоймя, а индивидуальная пружинная подвеска имела большой ход опорных катков, установить два бортовых пулемета не представлялось возможным. Поэтому зачетная версия Т-1001 имела лишь три пулемета (курсовой и кормовые башенные). Куполообразные (полусферические) башни танка, защищенные броней 13 (малая) и 20 мм (большая), предлагалось изготавливать штамповкой и сваркой. Командир и механик-водитель имели стробоскопические приборы наблюдения. Боевой вес танка должен был составить 18—18,5 т и иметь максимальную скорость движения по шоссе не менее Проект Т-3 рассматривался в начале 1932 г. в качестве возможного кандидата на серийное производство, но по целому ряду критериев победил пятибашенный Т-35 (10733,255).

В апреле 1931 КГ в составе Асафова, Алексеева и Скворцова, созданная весной 1931 по заданию ЭКО ОГПУ ЛВО, разработала проект среднего танка с мощным вооружением ТА-1 - первый из трех, разработанных до осени (9527,117).

В апреле 1931 г. было принято решение для проведения испытаний временно установить на танке ТГ авиационный двигатель М-6. К началу июля танк был готов к испытаниям. ТГ отличался от других отечественных и зарубежных машин не только внешним видом, но и технологией изготовления. Он имел полностью свар ной корпус. Вооружение размещалось в два яруса. В верхней вращающейся башне была установлена 37-мм пушка конструкции Сячентова, с возможностью стрельбы по воздушным целям. В нижней неподвижной боевой рубке размещалось 76-мм танковое орудие конструкции Гроте-Сячентова и три пулемёта «максим». Главное орудие танка по тому времени являлось самым мощным из существующих подобных пушек. Как показали испытания, по кучности боя и разрывному действию боеприпасов орудие оказалось превосходным. В бортах ТГ были размещены ещё два пулемёта ДТ. Танк имел много оригинальных решений ходовой части. Находясь на полу цеха без гусениц, он свободно перекатывался с места на место усилием 2-3 человек. Экипаж танка состоял из 5 человек: механика-водителя, командира (он же наводчик 37-мм орудия), пулемётчика и двух человек, обслуживающих 76-мм орудие (15132).

В апреле 1931 завод № 2 ВАТО изготовил малый трактор на базе легкого танка Т-18 и в июне он прошел испытания на научном инженерно-техническом полигоне РККА. Из-за малого хода, маломощного двигателя и сложности в эксплуатации работы по машине прекратили (9527,211)

На апрель 1931 года реальных производственных мощностей по иприту было уже на 15 800 тонн и строились заводы еще на 18 000 тонн иприта (9633).

В апреле 1931 г. заказ на танки Т-24 был сокращен до 80, а затем и до 24 машин (постановление Комиссии обороны СССР от 23 мая 1931 г.) (12303).

В течение апреля—июня 1931 г. представители УММ РККА П.С. Озеров и В.И. Заславский внесли в конструкцию Т-24 около 200 различных изменений.9 июля 1931 г. завод провел «большое испытание» танка Т-24 пробегом на 60 км, в ходе которого проверялась работа радиатора и вентилятора системы охлаждения двигателя, тормозов, определялись тяговые качества и предельные скорости, а также управляемость машины. При этом танк показал прекрасные тяговые качества (на второй передаче скорость движения составляла до 6 км/ч, на третьей — до 16 км/ч и на четвертой — до 27 км/ч). Радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя функционировали без замечаний (температура воды и масла не превышала допустимых значений). Не имелось замечаний и по работе тормозов: обеспечивалась хорошая пово-рачиваемость машины на месте на третьей и даже на четвертой скоростях.В августе 1931 г. ХПЗ сдал заказчику всего три танка Т-24, окончательную сборку еще трех машин завод не смог завершить из-за отсутствия башен, которые к этому времени не поставил Ижорский завод. Недостающие башни на завод поступили только в сентябре. Всего до 15 октября 1931 г. Ижорский завод отправил на ХПЗ 25 больших и 25 малых башен (12303).

В апреле 1931 был готов малый (легковой) трактор РККА с использованием узлов Т-16, спроектированный ГКБ ГАУ и изготовленный 2-м автозаводом ВАТО (4243,31).

В апреле 1931 г. по постановлению Особого совещания при коллегии ОГПУ на основании ст. 58-10 УК РСФСР ученого приговорили «к заключению сроком на 3 года с отбыванием заключения в концлагере – ИТЛ».

Брилинг заведовал бюро по проектированию автотанковых и авиационных двигателей. ОГПУ организовало бюро в самом центре Москвы, на Никольской улице. В нем при заводе № 24 в Москве создавался двухтактный дизель Н-5 (Н – нефтяной) мощностью 2000 л.с., массой 3000 кг. Другое название, данное двигателю заключенными, – ФЭД-8 (Феликс Эдмундович Дзержинский). Также в ОКБ были спроектированы и прошли испытания дизельные двигатели ЯГГ (Г.Г. Ягода). В «традициях» шарашки было и название «Коджу» – Коба Джугашвили.

Ученый заведовал ОПБ НКВД до 1933 г., когда были освобождены другие двигателисты. Провести конкурсные испытания дизельных автомобилей и дать рекомендации для внедрения их в отечественную промышленность НАТИ (НАМИ) обязывалось постановлением ВСНХ еще в октябре 1930 г. (21328).

В апреле 1931 года доработать бронемашину «Форд-А» с башней или «Форд-А» Рожкова поручили все тому же Дыренкову. Однако конструктор не был заинтересован в доводке «чужой» машины — он всеми силами «проталкивал» производство своих бронемашин Д-8 и Д-12, а также другие свои проекты. Поэтому вплоть до весны 1932 года работы по усовершенствованию *Форда-А» с башней не проводились (11284).

Апрель 1931 стал месяцем настоящего штурма: не имея никакого опыта, работники ХАСЗ раскрывали одну за другой тайны производства мотоциклов.

Заводу явно не хватало ква-лифицированных специалистов. Не в последнюю очередь это было вызвано неудобным расположе-нием предприятия: сойдя с трам-вая на конечной остановке, надо было идти километра два Ивановкой, потом еще километр бе-регом Лопани. Летом - куда ни шло, а в остальные поры года, да еще по ночам... В общем - небезопасно. Да еще горсовет отме-нил автобусный маршрут. Поэтому и работали на заводе в основном проживающие по-соседству.

Никто не помог заводчанам получить ни грамотную техническую документацию, ни консультацию. Решили обойтись своими силами. Долго не ладилось с отливкой цилиндров и картеров - научились, в конце концов. Сказался-таки 35-летний стаж бригадира литейщиков Лапина, сумел он настроить коллектив, пошло качество.

Рабочие Майборода, Радионов, Зозуля, Антипенко, Попов, конструктор мотоциклов Солдатенко, руководитель выпуска Юсфин, главный инженер Куд-рявцев - все они в условиях нехватки стали, инструментов, литья - работали последние полтора месяца по 20-23 часа в сутки и обеспечили-таки выпуск мото-циклов "ХМЗ" в срок. За 25 дней сделали 6 моделей ПЕРВЫХ советских мотоциклов ПОЛНОС-ТЬЮ ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (11602).

В апреле 1931 г. в Москве, в Пассаже на Петровке, открылась выставка, на которой демонстрировались девять самых разных глиссеров с воздушными винтами и один реданный глиссер под подвесной мотор. Проходила выставка под лозунгами: «Поставим новейшие виды моторного транспорта на службу пролетариату! Даешь серийный выпуск глиссеров!» Об экспонатах этой выставки подробно рассказывается в статье Г. С. Малиновского «Глиссеры тридцатых годов» (сборник №11), к которой мы и отсылаем читателя. Отметим только, что глиссеров, равных 40-местному «Автодору-16», не имелось тогда нигде в мире! (21503).

Армия:

В апреле 1931 г. инструкторы Л.Г. Минов и Я.Д. Мошковский прибыли в Евпаторию для обучения личного состава 29-й эскадрильи с тремя тренировочными парашютами «Ирвин». Летчики прыгали с самолетов Р-1 и Фоккер. 23 апреля, совершая учебный прыжок, погиб командир отряда Журавлев. В свободном падении он перевернулся и вытяжной парашютик зацепился за голову, а потом оторвался. Купол раскрылся не полностью и не симметрично. Журавлев попытался открыть запасной парашют, но это имело место уже в 10 - 12 м над землей. Летчик умер от сотрясения мозга. Через два дня Мошковский демонстративно прыгнул с парашютом покойного Журавлева и благополучно приземлился. Обучение дало свои результаты: 6 июня летчик Ямпольский успешно выпрыгнул из истребителя И-4, у которого на выходе из пикирования оторвалось верхнее крыло.

Парашюты еще не раз спасали жизни летчикам. 16 сентября 1931 г. командир отряда Батрак при сборе группы истребителей в воздухе столкнулся с командиром другого отряда Цыбулько. Оба И-4 перешли в беспорядочное падение. На высоте около 900 м летчики воспользовались парашютами. Батрак, при столкновении получивший серьезное ранение головы, во время спуска потерял сознание, но приземлились оба пилота благополучно (19100).

С апреля 1931 против туркменских кочевников, кочевавших в пустыне Каракумы бросили Туркменскую авиагруппу.

Кочевники грабили небольшие населенные пункты, имели место столкновения с милицией и воинскими подразделениями. Туркмены показали себя хорошими бойцами, дисциплинированными, стойкими, владеющими тактикой партизанской войны. Посланные против них отряды частенько попадали в засады.

Вначале Туркменская авиагруппа состояла из одного усиленного отряда 37-й эскадрильи и включала 15 самолетов. Семь машин разместили в Кызыл-Арвате, пять - в Ташаузе и три - в Кушке. Первый боевой вылет совершил командир 35-го отряда А.И. Калюжнов утром 7 апреля. Но в ходе разведки удалось обнаружить только пасущийся скот. Позже в тот же день встретили и первых басмачей. Около 20 конников спускались в долину, при появлении самолета они рассеялись.

На следующий день сбросили первые бомбы на небольшие группы численностью до 50 человек. 10 апреля у кишлака Шурга обнаружили банду уже в 200 сабель. Ее атаковало звено Р-ЗЛД.

13 апреля летчики впервые попали под ответный огонь с земли. Басмачи обстреляли самолеты Мищенко и Недо- секина. На другой день авиаторы смогли выручить из беды красных кавалеристов. Разъезд напоролся на отступавшую банду примерно из 250 всадников. Его быстро бы изрубили, но на помощь пришли самолеты. Пулеметным огнем и бомбами они отогнали противника.

В Туркмении успешно применяли ту же тактику, что и в Таджикистане. 29 апреля летчик Митрофанов нашел на горе Хасан-Дог банду, отдыхавшую в тени деревьев. Вымпелами он навел на нее три эскадрона, окруживших врага. Когда наши кавалеристы пошли в атаку, самолет начал бомбить и обстреливать басмачей. Попытка вырваться из кольца не удалась. Лишь полутора десяткам врагов удалось подняться по очень крутому склону, но и их достал огонь с самолета.

Надо сказать, что отличить своих от чужих было нелегко. Летчики часто привозили донесения типа: "Из с. Кунги группа конных 9 чел. в цветных халатах двигалась к р. Яван". Часто встречалась формулировка: "Установить, являлась ли группа басмшайкой, не удалось". Нередко действовали "методом проб и ошибок": сбросили бомбу и посмотрели - если открыли ответный огонь, то уж точно басмачи. Не открыли - кто его знает...

Туркмены-кочевники перемещались с семьями и большими стадами скота. Отличить мирных пастухов от бандитов было практически невозможно. Вот пример: с воздуха насчитали "примерно 200 человек" ("количество всадников трудно поддается учету, при появлении самолета рассредоточиваются и принимают меры маскировки"), а при них - 4000 баранов, 140 - 150 верблюдов и...400 кибиток! Отсюда вывод - считали только тех, кто на виду, а кто из них басмач, кто - нет, оставалось невыясненным.

Командование поступило просто. Всех в контролируемых бандами районах решили считать противником (или пособником противника). Авиации выделили зоны "свободного огня", где своих заведомо не было. Там приказали обстреливать и бомбить все подряд. Удары наносились по скоплениям людей, скоту, жилью в любом виде. Уничтожение живности объяснялось, например, желанием лишить басмачей пропитания. Кроме того, бомбометание по стадам в некоторых случаях действительно помогало выявить небольшие банды, маскировавшиеся среди животных. Летчики формулировали это проще: "В песках все кочевники - басмачи" (11985).

В апреле 1931 Б.М.Шапошников был наказан за конфликт с Тухачевским и назначен командующим ПриВВО (9089,137).

Апрель 1931 г.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ОГПУ В ЦК ВКП(б) (т. СТАЛИНУ) И РВС СССР (т. ВОРОШИЛОВУ)

О состоянии ПВО страны ПВО тыла страны

Развитие вооруженных сил в сопредельных и зап. европейских государствах характеризуется значительным ростом бомбардировочной авиации и ее вооружения (включая применение OB), с расчетом использования не только для мощных ударов по войскам, но и по тыловым объектам.

Состояние противовоздушной обороны в настоящее время находится не на надлежащей высоте — как в отношении вооружения и постановки научно-исследовательской работы, так и в отношении организации руководства.

Руководство ПВО

Руководство ПВО страны до сих пор отсутствует. Нет единого руководящего органа по ПВО. НКВМ подходит к вопросам ПВО в основном с точки зрения узких интересов действующей армии, не руководя всем комплексом вопросов обороны страны.

В наркоматах, в особенности в ВСНХ, в руководстве ПВО — хаос, установки местам не даются, система пассивной обороны различных по характеру объектов не выработана, плана ПВО нет.

Точных положений, кто за что отвечает в этом деле — нет.

В РСФСР работа по ПВО тормозится из-за неурегулированности вопросов руководства ПВО (не ясна роль милиции, исполкомов, органов Военведа). Вопрос упирается в отсутствие утвержденного положения об организации ПВО.

План ПВО

План ПВО, составленный штабом и принятый РВС С не выполняется. Намеченные РВС С на 1931-32 гг. формирования частей ПВО в составе РККА отнесены в последующих планах на 1933–1934 гг.

Формирования, намеченные по линии в/охраны ВСНХ и НКПС, не создаются, т. к. план ПВО не утвержден правительством и для этих формирований не выделены кредиты.

Состояние средств ПВО в Союзе

1. Средства активной обороны: истребит. авиация, зенитная артиллерия, специальная зенитные пулеметы недостаточны в количественном и качественном отношении.

Наше зенитное вооружение отстает от Запада на 8-10 лет. Число попаданий у нас и в Америке относится как 3,5:17.

Темпы выработки новых образцов зенитных орудий безобразно медленные: с 1927 г. поставлен вопрос о мелкокалиберной 37-мм зенитной пушке, но до сих пор она имеется только в опытных образцах. Зенитных пушек калибра 105 мм и 120 мм, которые имеются сейчас во Франции и в Англии, даже нет в проекте.

2. Средства пассивной обороны — аэростаты заграждения и лебедки к ним до сих пор УВВС окончательно не выработаны и заказ промышленности не сдан.

Мощные дымовые приборы для маскировки стационарных объектов ВОХИМУ не выработаны, несмотря на неоднократные постановления РВС С.

Состояние ПВО важнейших политических и экономических центров

ЛЕНИНГРАД. Минимальная оперативная потребность в средствах активной ПВО (включая внешнее и внутреннее кольцо обороны) для Ленинграда выражается в 5 эскадрилий, 16 зен. дивизионов, 21 прожекторная рота.

В 1928 г. имелось: 1 эскадрилья, 4 дивизиона, 2 прожекторных роты; в 1931 г. имеется — 5 дивизионов, 2 прожекторные роты, 2 эскадрильи (темп роста медленный).

Готовность ПВО Ленинграда недостаточная: связь работает плохо, позиции не оборудованы, взаимодействие средств ПВО не налажено, служба ВНОС — неудовлетворительна.

МОСКВА. Оперативная потребность — 16 дивизионов и 5–8 эскадрилий. В 1928 г. имелось: 1 зен. дивизион и 1 прожекторная рота; сейчас — 2 дивизиона и 2 прож. роты, на днях намечено 2 эскадрильи.

Готовность ПВО Москвы такая же, как и в Ленинграде.

БАКУ. Оперативная потребность — 5 зен. дивизионов и 5 прожектор, рот, 2 эскадрильи истребителей и 1 эскадр, бомбардировщиков.

В 1928 г. — 1 зен. дивизион и 1 отряд истребителей, сейчас — 3 зенит. дивизиона и 1 эскадрилья.

Чтобы судить об обеспеченности наших пунктов средствами ПВО, необходимо сделать сравнение с ПВО Лондона в 1918 г. при значительно меньших тогдашних средствах нападения. Там имелось: зен. орудий — 286, истребителей — 220, прожекторов — 387, аэростатов заграждения — 30.

Мобготовность

Отмобилизование частей намечено на 3, 7 и более поздние дни мобилизации, тогда как готовность ПВО должна быть с первого дня и ранее, так как готовность авиации противника будет исчисляться не днями, а часами. Кроме того, реальна возможность нападения противника в предмобилизационный период.

Выводы

1. Опасность воздушных нападений на экономические и политические центры и транспорт вполне реальна.

2. Страна к ПВО подготовлена абсолютно недостаточно. Средства, выделяемые для этой цели, недостаточны и технически отсталые.

3. Надлежащего руководства тыла страны со стороны НКВМ нет.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 103. Л. 816–819 (20258).

В апреле 1931 г. Минов и Мошковский прибыли в Евпаторию для обучения личного состава 29-й эскадрильи с тремя тренировочными «Ирвинами». Летчики прыгали с самолетов Р-1 и Фоккер С.IV. 23 апреля погиб командир отряда Журавлев. В свободном падении он перевернулся и вытяжной парашютик зацепился за голову, а потом оторвался. Купол раскрылся не полностью и не симметрично. Журавлев попытался открыть запасной парашют, но это имело место уже в 10 – 12 м над землей. Летчик умер от сотрясения мозга. Через два дня Мошковский демонстративно прыгнул с парашютом покойного Журавлева и благополучно приземлился (21505).

Внешняя политика:

В апреле 1931 было подписано германо-советское торговое соглашение. Германия предоставила кредит в 1 млрд. Марок для закупки машин и оборудования в обмен на золото и с/х продукцию (3908,335).

В апреле 1931 года во Франции был арестован П. В. Стучевский. Прибыв в Париж в 1927 году, П. В. Стучевский сознательно свел до минимума количество контактов с местными коммунистами, справедливо полагая, что данный контингент отличает низкая дисциплина и большинство находится под надзором полиции. За короткий срок ему удалось восстановить агентурную сеть и добиться значительных успехов в сборе сведений о военно-морском флоте и военно-воздушных силах Франции. Так, он организовал сеть информаторов в портах Марселя, Тулона и др., с ее помощью регулярно получал информацию о подводных лодках и торпедном вооружении.

На суде П. В. Стучевский утверждал, что собирал материалы для написания книги о Франции. Будучи осужденным на три года, он отсидел срок в тюрьме Луисси и после освобождения в 1934 году вернулся в СССР (Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки. Кн. 1. — М., 2000, с. 155— 156.).

В конце 20-х годов во Франции начала работать сеть «рабкоров». Их работой руководил К. Лиожье (Филипп), бывший рабочий из департамента Луара, автор романа «Сталь». За его спиной стоял Й. Вир, польский коммунист, координирующий взаимодействие «рабкоров» и советской военной разведки.

Схема организации их работы была проста и эффективна. Газета «Юманите» (центральный орган французской компартии) обратилась ко всем своим читателям с просьбой присылать заметки и очерки о том, что происходит на их заводах и фабриках. Особо рекомендовалось обращать внимание на факты тайной подготовки к войне с СССР. Наиболее интересные материалы редакция обещала опубликовать. Все присланные материалы внимательно изучались и на их основе готовились обзоры для Москвы. Сотрудник советской поенной разведки С. Маркович отвечал за этот участок работы (Пятницкий В. И. Заговор против Сталина. — М., 1998, с. 224-225.).

И. Вир занимался не только аналитической работой, он регулярно переправлял в Москву образцы новейшего вооружения. Однажды он прибыл в Париж как агент по торговле бельем. В его чемодане среди кружевных панталон лежала французская мина, недавно принятая на вооружение (Фалиго Р., Коффер Р. Всемирная история разведывательных служб. Т. 1. 1870-1939. — М., 1997, с. 206.).

По утверждению французской полиции, между 1928 и 1933 годами в стране действовала сеть, которая состояла более чем из 250 агентов. Это только те люди, кого удалось идентифицировать. На самом деле их было значительно больше.

Среди них был отставной полковник О. Дюмулен, сотрудничающий с советской разведкой с 1923 года. Он издавал журнал «Армия и демократия» и везде представлялся, как независимый военный эксперт. Одна из задач, стоявших перед ним, — сбор информации об определенных военных заводах и выпускаемой ими продукции.

Инженер Обри из военного министерства и его жена специализировались на поставке секретных данных о взрывчатых веществах. Сотрудник химико-биологической лаборатории В. Райх регулярно информировал Москву об отравляющих газах и бактериологическом оружии (Даллин Д. Шпионаж по-советски. — М., 2001, с. 59—61.) (11765).

За рубежом:

В апреле 1931 года поднялся в воздух первый трехмоторный Ju 52/3m, созданный на базе самолета 4007 с моторами Pratt and Whitney Hornet мощностью 600 л.с. Безопасность и высокая тяговооруженность трехдвигательного варианта придавали самолету большую потенциальную коммерческую ценность, и вероятность его продажи была выше, чем у однодвигательного. Заказы не заставили себя долго ждать. Один из первых поступил из Колумбии, где два немца основали авиакомпанию “Кондор”. Кроме этого, в транспортном самолете нуждалась колумбийская армия, для нее Юнкерс предложил поплавковый трехдвигательный вариант. Пока официальные лица Колумбии решали, покупать им самолеты или нет, Юнкерс продал два трехдвигательных самолета в Боливию, воевавшую с Парагваем. Этими самолетами оказались переделанные в кратчайшие сроки машины 4008 и 4009 с моторами Hornet. На них не успели поставить капоты двигателей и обтекатели колес шасси. Самолетам присвоили собственные имена “Juan Valle” и “Huanuni”. В 1932 году машины официально передали в боливийскую авиакомпанию “Lloyd Aero Boliviano”. На самом деле их использовала боливийская армия для доставки грузов в труднодоступные места и нанесения бомбовых (через боковую грузовую дверь) ударов по противнику. В ходе войны были закуплены еще два самолета “Chorolque” и “Bolivar”. После окончания войны Ju 52 начали возить пассажиров на боливийских авиалиниях. Успешное использование самолетов Юнкерса в Боливии убедило колумбийское правительство в необходимости их закупки. Сначала купили три машины с заводскими номерами 4010, 4011 и 4012, а в марте 1934 года еще три. Два самолета потеряли в процессе эксплуатации, оставшиеся самолеты продолжали летать до 1943 года. По некоторым источникам, один самолет продолжали использовать до 1966 года. Основные конструктивные отличия трехдвигательного Ju 52/3m от Ju 52/1m состояли в дополнительных двух двигателях на крыле, которые располагались под углом к строительной оси самолета, что позволяло компенсировать несимметричность тяги при отказе одного из моторов. Девять цилиндров каждого из двигателей на первых экземплярах самолета не закрывались капотами. Правда, для Колумбии на крыльевые моторы установили кольца Тауненда, что привело к увеличению скорости на 40 км/ч (19012).

В апреле 1931 состоялся первый полет Амиот 140 (20804).

В апреле 1931 года, когда Эдуард Пендри из «Американского межпланетного общества» посетил «Ракетенфлюгплатц», новый двигатель Ei который весил около 85 г и хорошо работал, поглощая 160 г жидкого кислорода и бензина за 1 секунду и обеспечивая при этом тягу в 32 кг, был почти доведен. Его даже демонстрировали в действии. Кстати сказать, такие запуски-демонстрации способствовали не только дальнейшей разработке двигателя, но и увеличению доходов «Общества». У инициативного Небеля возникла мысль установить плату за публичный показ испытаний, что периодически и делалось. В результате того, что много времени уходило на эту «показуху», авторы ракеты «Mirak» упустили время и инициативу. Приоритет в запуске европейской ракеты с жидкостным двигателем достался Иоганну Винклеру (11688).

В апреле 1931 года была единственная значительная неудача за все время существования «Ракетенфлюгплатц». Это произошло при испытании большого двигателя, спроектированного и названного в отличие от “яйца” «яйцом эпиорниса». Предполагалось, что этот двигатель обеспечит тягу в 64 кг, а фактически он дал только 50 кг. Во время съемки компанией «УФА» киножурнала «Ракеты», посвященного работам «Общества межпланетных сообщений», один такой «Repulsor» порвал свой парашют, ударился в крышу соседнего сарая и последними каплями горючего поджег его. Сарай был старым, и ничего ценного в нем не хранилось, однако он принадлежал полицейскому участку, находившемуся напротив. Полиция нагрянула в «Ракетенфлюгплатц», и дальнейшие полеты было тут же запрещены. Началось долгое разбирательство дела, закончившееся показательным запуском ракеты (только для полиции), после чего запрещение было снято (11688).

В апреле 1931 в Испании была объявлена республика и король Альфонс 13 отправился в изгнание (2283).

В апреле 1931 в Испании состоялись муниципальные выборы, на которых сторонники монархии потерпели поражение. Победившие республиканцы призвали Альфонсо ХIII отречься от престола. В ответ король покинул страну, но отказался от формального отречения. К власти пришло коалиционное правительство социалистов, либералов и республиканцев при участии нескольких монархистов. Испания была провозглашена республикой. Была намечена программа умеренных преобразований, проведение которых, однако, было сразу же осложнено конфликтами нового режима с католической церковью, с одной стороны, и оппозицией анархистов и коммунистов, с другой (3871).

В апреле 1931 г. в районе Хами, Турфана, Баркуля вспыхнуло восстание под антикитайскими лозунгами с участием уйгуров, дунган, казахов, монголов и других народностей Синьцзяна. В нём активно участвовали самые широкие слои населения — от феодалов, духовенства и купечества до ремесленников и крестьян. Из соседней провинции Ганьсу повстанцев активно поддерживал генерал Ма Чжунин, его армия состояла в основном из дунган. Политическую поддержку оказали Япония и Великобритания (15802).

Другие оборонные отрасли:

В апреле—июне 1931 года на николаевском заводе им. А. Марти заложили два сторожевых — "Гром" и "Бурун" (пр. 4). Усовершенствование их по сравнению с прототипом выразилось в попытке повысить паропроизводитель-ность котлов и избежать перегрузки. И то, и другое не удалось. Корабли II серии были в разобранном виде перевезены по железной дороге во Владивосток, собраны на Дальзаводе, спущены на воду в июне—сентябре 1934 г. и к ноябрю 1935 г. вступили в строй (3898).

Авиапромышленность:

К маю 1931 было закончено строительство ТБ-5 (556,28).

К маю 1931 г. отказались от решения сохранить на морсков Р-5а большую часть колесного шасси, пропустив поперечную трубу рамы через гнезда для полуосей. Поскольку заданием требовалась эксплуатация машины при волнении до 0,8 м, понадобилось произвести усиление первой рамы фюзеляжа, переднего лонжерона нижнего крыла и ряд местных подкреплений. Поскольку передние подкосы от поплавков через башмак крепились к мотораме, ее тоже усилили. Уложиться при этом в поставленный 10%-ный лимит оказалось невозможно. Учитывая увеличение боковой поверхности самолета площадь киля нарастили почти в два раза. Ненужный на воде костыль заменили причальным кольцом. А вот требование об установке нового пропеллера проигнорировали - он остался таким же, как у сухопутного разведчика.

Бомбовое вооружение было значительно слабее, чем у колесного варианта. По первоначальному заданию требовали подвеску бомбы весом 250 кг по оси фюзеляжа, но ее креплению мешала рама поплавков. Потом ограничились шестью бомбодержателями под 100-кг бомбу каждый: четыре под нижним крылом, два - под фюзеляжем. Но и этот вес оказался для Р-5а чрезмерным. В результате компоновку сохранили - поставили четыре балки Дер-6 под крыльями и две Дер-7 под фюзеляжем, но вес бомб ограничили. Максимальная нагрузка составляла 492 кг - шесть АФ-82. Бомб крупных калибров морской разведчик нести не мог. Стрелковое вооружение соответствовало Р-5 (12034).

Авиапромышленность:

К 1-му мая 1931 года бомбардировщик ТБ-5 выкатили на аэродром. После проверок и доводок было решено выпустить машину в воздух. 30-го июня летчик–испытатель Б.Л. Бухгольц совершил первый пробный полет вблизи Центрального аэродрома. Перед полетом высказывались опасения в отношении управляемости такой тяжелой машины. Всех интересовало, в частности, как поведет себя «стабилирон». Бухгольц после приземления развеял все сомнения, заявив следующее:

Устойчивость в воздухе хорошая. Легкость управления машиной невиданная. Очень малы нагрузки на рули.

К 20-му июля самолет совершил несколько успешных полетов. Максимальная дальность при полной загрузке составила 2100 км. Полетная масса при этом равнялась 12060 кг, из них топливо - 2410 кг, бомбовая нагрузка - 500 кг. Максимальная скорость составила 180 км/час у земли, практический потолок 3500 м, разбег при взлете 400-420 м.

Однако полученные на испытаниях летные характеристики ТБ-5 оценивались как невысокие в сравнении с уже летавшим в течение полугода бомбардировщиком ТБ-3, опытный экземпляр которого был поднят летчиком М.М. Громовым 22-го декабря 1930 года. Причиной тому являлась не вполне удачная мотоустановка ТБ-5. Двигатели были оснащены воздушными винтами, более подходящими для истребителей. Кроме того, винты задних «Юпитеров» пришлось значительно уменьшить в диаметре из-за невозможности размещения их под крылом.

Вместе с тем в сравнении с ТБ-3 у бомбардировщика Григоровича имелись и преимущества. ТБ-5 имел более совершенную схему размещения оборонительных установок, внутреннюю подвеску всего ассортимента бомб, обладал меньшими геометрическими размерами. Главным его достоинством считалась меньшая стоимость и меньшие трудозатраты при производстве. Улучшение летно–технических характеристик самолета связывали с установкой двигателей ФЭД. Летом 1931 года на моторном заводе № 24 находилось 12 ФЭДов, и еще на 10 имелся задел деталей (15223).

1 мая 1931 на аэродром вывели ТБ-5 (8 по плану ЦКБ) (92,435). Испытывал Б.Л.Бухгольц (2433,175).

1 мая 1931 доработанный ТБ-3 (АНТ-6) с BMW продемонстрировали в воздухе над Красной площадью (8887).

1 мая в 1931 году истребители «И-5» впервые были показаны на воздушном параде над Москвой. Над Красной площадью летали, демонстрируя высший пилотаж, А.Б.Юмашев и А.Ф.Анисимов. Возглавлял группу И-5 начальник ВВС РККА Я.И.Алкснис на ярко-красном "Климе Ворошилове", который стал его личным самолетом (14878).

1 мая 1931 г. в воздушном параде над Красной площадью пролетели на И-5, демонстрируя высший пилотаж, А.Б.Юмашев и А.Ф.Анисимов. В руках опытных пилотов машина безупречно выполняла все фигуры высшего пилотажа. Великолепный летчик Анисимов часто пилотировал самолет на предельно малой высоте. Он погиб в августе 1934 г., выполняя подряд три петли с выходом у самой земли. Завершая последнюю, он увидел пересекающий ему путь разведчик Р-5. Уклониться от самолета на малой высоте летчику не удалось...(10667).

1 мая 1931 И-5 впервые показали на параде над Красной площадью. Группу вёл на ярко-красном самолёте с надписью "Клим Ворошилов" Я.И. Алкснис. Лётчики А.Б. Юмашев и А.Ф. Анисимов выполнили несколько фигур высшего пилотажа. Но машины и пилоты были не из строевой части - их взяли из НИИ ВВС. С тех пор это стало традицией на несколько лет: авиационные парады открывала пятёрка красных И-5, которые вели лучшие лётчики страны. Возглавлял группу А.Ф. Анисимов, признанный мастер высшего пилотажа (11997).

1 мая 1931 на параде был ТБ-5 (ЦКБ N 8) Д.П.Г. под управлением л Б.Л.Бухгольца. Потом разбил М.М.Г. (1022,22).

К 1-му мая 1931 года бомбардировщик ТБ-5 выкатили на аэродром. После проверок и доводок было решено выпустить машину в воздух (18293).

1 мая 1931 на параде над КП прошли серийные И-5. Группу возглавлял Я.И.Алкснис на красном "КВ" (191,22).

1 мая 1931 г. И-5 впервые показали на воздушном параде в Москве. Высший пилотаж над Красной площадью продемонстрировала группа во главе с начальником (по-современному главкомом) ВВС Я. Алкснисом, летавшем на выкрашенном в красный цвет истребителе с надписью «Клим Ворошилов» (это был второй опытный экземпляр). «Ворошилов» с тех пор стал его личным самолетом (19176).

1 мая 1931 ГРОСС был закончен исполкомовский К-10 К.А.К. (70,188).

1 мая 1931 был закончен производством первый М-34 750 нр и поставлен на станок (2281,67).

С 1 мая 1931 года харьковская Лаборатория двигателей внутреннего сгорания Украинского научно-исследовательского института промэнергетики, организованная 29 ноября 1929 года, стала филиалом Украинского научно-исследовательского института промэнергетики. С 1 января 1932 года - Украинский научно-исследовательский институт двигателей внутреннего сгорания в системе ВСНХ УССР, затем Наркомтяжпрома. С 15 марта 1932 года - Научно-исследовательский институт двигателей внутреннего сгорания (Харьковский филиал НИИ ГВФ). С 3 августа 1932 года Украинский научно-исследовательский авиадизельный институт Харьковский филиал НИИ авиационных двигателей ГВФ "Аэрофлота" (7726, 31-47).

С 1 мая по 1 августа 1931 г. была проведена обкатка и предварительное испытание «полномасштабного» мотора. С 2 августа по 7 ноября М-34 успешно прошел 100-часовые госиспытания и в начале 1932 г. был передан в серийное производство на завод № 24 (Москва). Разработка мощного авиамотора, ставшего первым отечественным серийным, совпала с созданием и становлением Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ), куда Микулин был назначен главным конструктором. М-34 обладал выдающимися для своего времени техническими данными и превосходил лучшие зарубежные образцы. Его номинальная мощность составила 750 л. с., а взлетная — 850 л. с. при сухой массе 535 кг. Наша страна получила мощный мотор, являвшийся выдающимся достижением мирового моторостроения. В конструкции М-34 имелся целый ряд нововведений. Одним из них являлась силовая схема блока, так называемая схема «сжатой рубашки и свободной гильзы>>, которая обеспечила исключительно высокую жесткость системы и позволила в дальнейшем значительно форсировать мотор. Цилиндровый блок, включающий шесть цилиндров одного ряда, состоит из отдельной головки, отдельной рубашки, выполненных из алюминиевого сплаизготовить буквально с «белка») (с кальки) первые двигатели. После 38 часов заводских испытаний моторы предъявили на стендовые государственные испытания, которые успешно завершились в ноябре 1931 г. Конечно, многие узлы и детали потребовали доводки. Этот самый тяжелый период в создании любого мотора лег на плечи завода № 26. Именно он дал путевку в жизнь уникальному мотору М-34. Первые М-34 проходили испытания с импортным карбюратором, однако в ЦИАМе конструкторы К.А. Стариков и А.М. Добротвор-ский разработали свой, отечественный, с которым в 1932 г. двигатель был предъявлен на повторные государственные испытания. В октябре 1933 г. самолет ТБ-3 с мотором М-34 прошел летные госиспытания, и двигатель был запущен в серию, но уже на заводе № 24 в Москве (Рыбинские производственные мощности были задействованы на выпуск моторов М-17). Тогда же, в конце 1931 г., было решено назначить Марьямова директором завода имени Фрунзе. Умещался тогда завод на крохотной площадке. Прямо перед входом тянулась дорога. Сзади — кладбище с церковью у входа, почти напротив — застава с биржей извозчиков. А дальше за заводом тянулись плантации цветов. Территория предприятия была обнесена дощатым забором. Для расширения производства потребовалась коренная реконструкция. На стройке многие тысячи людей работали в три смены. Одновременно строились три корпуса, в том числе корпус механических цехов, который и сегодня самый крупный на заводе. Рядом возводился кузнечно-термический цех, а с другой стороны — инструментальный корпус. Все работы велись исключительно вручную. Лопата, кирка, носилки, конная подвода — вот и вся «механизация». Если до реконструкции завода на обеих территориях от силы работало около тысячи человек, то после реконструкции численность предполагалось довести до 10 000 работников. Конечно, освоение серийного выпуска нового мощного советского мотора было задачей очень непростой (10781).

1 мая 1931 в составе Объединения ГВФ создали специальное предприятие Дирижаблестрой (2771,125).

Другие оборонные отрасли:

К 1 мая 1931 все рабочие чертежи танка Т-26 в основном были закончены (10733,175).

К 1 мая 1931 на ленинградском заводе «Большевик»были закончены основные чертежи Т-26, а 16 июня одобрен техпроцесс и завод начал изготовление приспособлений и инструментов для массового производства. С первых дней все попытки заводчан хоть как то упростить технологию изготовления, разбивались о запреты. Требовалось точное копирование заморской «штуковины». Поначалу камнем преткновения стал двигатель, нормой брака по моторам считалось 65%! Ижорский завод подавал отвратительного качества бронекорпуса, они неизменно имели большое количество сквозных трещин. Бронелисты толщиной 10 мм в первый год пробивались винтовочной бронебойной пулей со 150–200 м, хотя это считалось невозможным, тем более, что спешка с освоением танка привела к появлению кустарщины, которая процветала до 1934 года. К тому же стоимость первых Т-26 в два раза превышала стоимость «Виккерсов». Первые Т-26 были собраны с точнейшим следованием английским чертежам, с широким использованием импортных деталей, но двигатели на них работать отказались. Следующие 15 танков тоже не могли двигаться своим ходом и обретали прыть только при перекидке в них мотора с эталонного «Виккерса». Только осенью наши Т-26 стали выползать с территории завода самостоятельно.

Еще в то время, когда «наверху» решались судьбы танка сопровождения, закупленные «шеститонники» начали расползаться по стране. Танк 216 поступил в ВАММ - военная академия механизации и моторизации имени И.В.Сталина, где был разобран для изучения, а танк 215 был для тех же целей отправлен в Сталинград, где предполагалось развернуть его производство. Там новинку разобрали, но собрать, в отличии от ВАММовцев не смогли, поскольку ряд деталей по многолетней традиции были не то утеряны, не то украдены в пути. Кроме того еще два танка (номера не установлены) были отправлены для ознакомления в Харьков и в Ленинград. Уже в ходе работ по сборке первых Т-26, корпус одного из «Виккерсов» был отправлен на завод им. Орджоникидзе для изучения его брони. В ходе исследований отдельные детали корпуса подвергались обстрелу простой остроконечной пулей и бронебойной пулей типа АУ-30 из винтовки и пулемета с дистанции 50 м. Обстрел танк выдержал на «отлично» После химического анализа и исследований микроструктуры брони специалистами отмечалось «что цементованная броня очень высокого качества». Сравнение с поданными образцами брони Ижорского завода показало худшее качество отечественных листов, что было связано с отсутствием в СССР современного металлургического оборудования. Ввиду неготовности Ижорского завода к выпуску брони требуемого качества, решено было первые 15 танков выполнить с корпусами из неброневой стали. В связи с тем, что СТЗ еще не был достроен, то заказ на постройку первых 500 машин был спущен ленинградскому заводу «Большевик». Уже через месяц план был скорректирован до 300 шт., но и это количество оказалось нереальным (11809).

1 мая 1931 г. в праздничной колонне демонстрантов по Красной площади Москвы прошел трактор CT3-15/30 Сталинградского завода с газогенератором НАТИ-1, изготовленный в мастерских HATИ на базе разработанной конструктором Т.Т. Семеновым-Жуковым газогенераторной установки СЖ-2 (22518).

К 1 мая 1931 года специалисты ХАЗ собрали первую шестерку мотоциклов, каждый 135 кг весом. Одному из них предстояло послужить прототипом серийной. Головная (№ 1) машина имела четырехтактный одноцилиндровый двигатель рабочим объемом 350 см3 с максимальной частотой вращения коленвала 4000 об/мин. Передачи к трехступенчатой коробке скоростей и заднему колесу были цепными, предусматривались батарейная система зажигания с аккумулятором и генератором постоянного тока, тормоза на оба колеса и две фары. Раму штамповали из двух частей из листовой стали толщиной 2,5 мм и соединяли сваркой, внутри ее расположили бензобак, также сварной. Рама оказалась настолько прочной, что не деформировалась даже при серьезных авариях. Интересно, что придумал ее не профессиональный конструктор, а рабочий Солдатенко. Ему в 20-е годы довелось немало поездить по украинским шляхам и трактам на разных мотоциклах, но больше всего на американском «Харлей-Давидсоне». И пришел к выводу, что у этой хорошей, мощной машины есть существенный недостаток — слабоватая рама. Солдатенко заменил ее своей и модернизированную таким образом машину с успехом опробовал во Всеукраинском мотопробеге. Тогда-то раму и заприметили инженеры из Харькова.

Для сравнения на мотоцикле № 2 поставили другую раму, из швеллера, но она оказалась хуже. На № 3 установили тяжелый четырехтактный двухцилиндровый двигатель объемом 1200 см3. Узлы машины № 4 монтировали на стальной раме из труб, подобной той, что на немецком мотоцикле БМВ образца 1929/30 года, однако она вышла недостаточно прочной. Тогда ее усилили и опробовали на машине № 5, но дело кончилось тем, что харьковчане прекратили бесперспективные эксперименты с трубчатыми рамами, по достоинству оценив солдатенковскую разработку. Что же касается № 6, то он был повторением головной машины (11396).

1 мая 1931 мотоциклы ХАСЗ были продемонстрированы трудящимся столицы Украины. 2 мая состоялся пробный мотопробег Харьков - Мерефа - Харьков. Пройдя маршрут со средней скоростью 35 км/час, мотоциклы в полной исправнос-ти вернулись в гараж. Разборка двух из них подтвердила полную пригодность изготовленных де-талей для дальнейшего производ-ства. Завод получил задание го-товить мотоциклы для более се-рьезного испытания - 3500-кило-метрового пробега. В процессе подготовки в КБ сделали мелкие конструктивные изменения, а также начали готовить выпуск чертежей для будущего серийного производства (11602).

1 мая 1931 года на строительной площадке Каменско-Синарского металлургического комбината заложили первый кирпич. После митинга, посвященного началу строительства, секретарь Каменского райкома ВКП(б) М. С. Смирнов взялся за лопату. Сотни землекопов начали лопатами перекидывать грунт на деревянные полки, а с них - в конные таратайки, грабарки, тачки...

Только что назначенный начальник Синарстроя Леон Оттович Траутман говорил в тот день корреспонденту газеты "За большой Урал": "На сегодняшний день по заводу не имеется еще ни промышленного задания, ни проекта. Жесткие и короткие сроки пуска завода требуют сверхамериканских темпов, но я не сомневаюсь, что мы с задачей строительства такими темпами справимся и уже в конце мая, начале июня приступим к активной работе".

Завод будет крупнейшим гигантом в мире, выплавляющим литейный чугун. Рядом с Каменско-Синарским заводом построится одновременно с ним целый ряд заводов, которые используют его жидкий чугун для передела. Одним из таких заводов станет радиаторный, мощностью первой очереди в 100 тысяч тонн, затем труболитейный с мощностью первой очереди в 150 тысяч тонн, завод изложниц мощностью в 100 тысяч тонн, завод колес "Графика", обеспечивающий вагоностроение всего Востока, завод прокатных валков и другие предприятия, изготовляющие свои изделия в массовом масштабе.

Проектирование этих заводов должно идти одновременно с проектированием металлургического завода" (11515).

1 мая 1931 г. была выпущена первая партия синтетического каучука на опытном заводе «Литер А» В августе 1931 г. Президиум ЦИК СССР наградил С.В. Лебедева и его ближайшего помощника В.П. Краузе орденами Ленина «За особо выдающиеся заслуги по разрешению проблемы получения синтетического каучука, имеющей исключительное значение для социалистического строительства Союза ССР». Еще в период строительства опытного завода «Литер Б» ВСНХ принял решение о подготовке к строительству промышленных заводов синтетического каучука по методу С.В. Лебедева (18298).

Армия:

1 мая 1931 году Тухачевский по-новому организовал первомайский парад на Дворцовой площади в Ленинграде. Участвовавшие в параде войска прошли по площади на мобилизованных автомобилях. На машинах также следовали авиадесантники из осоавиахимовцев. Это была своего рода демонстрация перспектив технического перевооружения армии, ее перехода к мобильным формам ведения боя. Тем самым утверждалась мысль о снижении роли кавалерии в будущей войне (11504).

Жизнь и внутренняя политика:

1 мая в 1931 году Ленинград признан первым в стране городом сплошной грамотности. В ходе кампании ликбеза обучены 34 273 неграмотных и 112 724 малограмотных (14878).

За рубежом:

1 мая 1931 в Нью Йорке был открыт Эмпайр Стейт билдинг (2100).

1 мая в 1931 году в Нью-Йорке проходит официальная церемония открытия самого высокого здания в мире - 102-этажного «Эмпайр Стейт Билдинг». Здание сооружено по проекту архитектора Уильяма Фредерика Лэма в разгар Великой депрессии всего за один год. Его постройка обошлась в 41 миллионов долларов. Свет в здании зажигает президент Герберт Гувер, нажимающий кнопку, находясь в Вашингтоне. Лишь в 1972 здание лишится титула самого высокого в мире, но по-прежнему «Эмпайр Стейт Билдинг» будет оставаться местом паломничества туристов (14878).

Другие оборонные отрасли:

2 мая 1931 г. после спуска на воду корпус "Комсомольца" в плавучем доке бьш доставлен из Горького в Ленинград по внутренним водным путям. Лодка достраивалась на Балтийском заводе и вступила в строй в августе 1934 г. Опыт создания лодки, строителем которой бьш П. М. Макаркин, впоследствии пригодился при серийной постройке подводных лодок в Горьком (3898).

Внешняя политика:

2 мая 1931 г. в письме шефа военно-морского управления адмирала В. Гладиша генштабу райхсвера вновь был отмечен повышенный интерес «райхсмарине» к Финляндии, связями с которой штаб ВМС не мог и не хотел пожертвовать ради отношений с СССР. К этому примешивались большие опасения относительно разлагающего воздействия на дисциплину в германском флоте со стороны советских моряков в случае установления постоянной практики взаимных визитов боевых кораблей в порты обеих стран. Поэтому максимум, на что могло бы пойти руководство германского флота — это оказание советской стороне консультационной помощи в строительстве подводных лодок и торпед (M. Цайдлер указывает, что автором письма был Э. Рэдер. (Manfred Zeidler Op. cit.. S. 245)). С опасениями, что контакты с командами советских кораблей могли бы-де подвергнуть «превосходный» личный состав германского флота дурному коммунистическому влиянию, на совещании офицеров контрразведки 4 июня 1931 г. выступил все тот же Лицман (Francis L. Garsten. Op. cit.. S. 409—410.) (11784).

2 мая 1931 г. в письме шефа военно-морского управления адмирала В. Гладиша генштабу райхсвера от вновь был отмечен повышенный интерес «райхсмарине» к Финляндии, связями с которой штаб ВМС не мог и не хотел пожертвовать ради отношений с СССР. К этому примешивались большие опасения относительно разлагающего воздействия на дисциплину в германском флоте со стороны советских моряков в случае установления постоянной практики взаимных визитов боевых кораблей в порты обеих стран. Поэтому максимум, на что могло бы пойти руководство германского флота — это оказание советской стороне консультационной помощи в строительстве подводных лодок и торпед. С опасениями, что контакты с командами советских кораблей могли бы-де подвергнуть «превосходный» личный состав германского флота дурному коммунистическому влиянию, на совещании офицеров контрразведки 4 июня 1931 г. выступил все тот же Лицман.

Постепенно командование германских ВМС стало склоняться к отказу от сотрудничества с советским флотом вообще (18265).

Авиапромышленность:

3 мая 1931 состоялись первые практические полеты планера за самолетом. Кружок Качинской школы. Жар-птица за У-1 (94,5). Планером управлял М.А.Нюхтиков, а У-1 - Г.Грибакин. Первый опыт был выполнен в Германии еще в 1927 (438,622).

Другие оборонные отрасли:

3 мая 1931 г. постановлением ВЦИК и СНК СССР был образован Государственный арбитраж. Он представлял собой смешанный орган, совмещающий управленческие и судебные функции, занимался разрешением споров, осуществлением надзора за законностью и обоснованностью их решений, исполнением решений и предупреждением хозяйственных правонарушений. Госарбитраж существовал в двух формах — ведомственной и государственной. В Государственном арбитраже рассматривались споры организаций и предприятий административного подчинения, в ведомственном — подчинения конкретным ведомствам. 6 декабря 1931 г. СНК СССР принял постановление, которым расширил компетенцию Госарбитража при Совете народных комиссаров СССР, возложив на него инструктирование арбитражей, состоящих при СНК союзных республик и ведомствах СССР, а также поручил последним возложить на соответствующие государственные арбитражи инструктирование местных и ведомственных арбитражей союзных республик. Постановлением СНК от 19 декабря 1933 г. “О заключении договоров на 1934 г.” к функциям Госарбитража была добавлена еще одна: рассмотрение споров, возникающих при заключении договоров между органами различных ведомств и кооперативных систем. 5 декабря 1939 г. СНК СССР принял постановление “О заключении договоров на 1940 год”, по которому в ведение Госарбитража перешло и рассмотрение споров, возникающих при согласовании основных условий поставки товаров (17776).

Жизнь и внутренняя политика:

3 мая 1931 г.

Об использовании Л. К. Рамзина в разработке «парового трактора». 3 мая 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1.Д. 2. Л. 10

3 мая 1931 г.

Совершенно секретно

ТЕХНИЧЕСКОЕ] ОТДЕЛ[ЕНИЕ] ЭКУ ОГПУ

тов. ГОРЯНОВУ.

Согласно распоряжения т. ПРОКОФЬЕВА прошу дать срочное задание РАМЗИНУ на проектировку парового трактора с конденсацией пара.

О возможном сроке выполнения задания прошу сообщить.

Пом. Нач. Группы Л. П. В.

При Президиуме ВСНХ СССР Зибрак

«3» Мая 1931 г.

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1.Д. 2. Л. 10. Машинописный подлинник, подпись — автограф. Гриф секретности машинописью. Число в дате написано от руки. Рукописные пометы на Л. 10: вверху слева «<1. Сейчас > нельзя загружать Рамзина 2) Беднякову перегов[орить] с Прокофьевым» (простым карандашом); внизу справа и на обороте листа (синим карандашом): «т. Бедняков Горянов пору<чил> тебе переговорить с тов. Прокофьевым о том, что Рамзин загружен сейчас не менее важной работой и что в части парового трактора он не является специалистом. 10/V» (подпись неразборчива, возможно: М. Соколов) (19059).

Авиапромышленность:

4 мая 1931, в связи с назначением В.Н. Чернышева на вышестоящую должность, произошло объединение бригад № 3 и № 4 ЦКБ ЦАГИ в одну бригаду № 3, с передачей ей производственных заданий обеих бригад. Объединенную бригаду №3 возглавил П.О. Сухой, а его заместителями стали Н.Н. Поликарпов и Г.О. Бертош (12230).

Жизнь и внутренняя политика:

4 мая 1931 на секретариате РАПП было принято решение немедленно заняться художественным показом героев пятилетки (3481).

4 мая 1931 советские писатели постановили немедленно заняться «художественным показом героев пятилеток» (4962).

4 мая 1931 г.

Записка Л. К. Рамзина помощнику начальника Технического отделения ЭКУ ОГПУ В. А. Беднякову с просьбой о доставке книг и рукописей. 4 мая 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 69. Л. 69

4 мая 1931 г.

ЭКУ ОГПУ

V отделение

В. А. Беднякову

Посылаю Вам список книг из моей библиотеки, которые желательно получить в 1[-ую] очередь до вывоза моих книг.

Не откажите в распоряжении задержать вывоз библиотеки до моего свидания с женою, чтобы я мог дать ей указания относительно книг и рукописей, которые желательно отложить и отправить через Вас отдельно, в 1[-ую] очередь, во избежание задержки и путаницы.

Очень прошу Вас дать мне для этого свидание с женою.

Кроме того, убедительно прошу Вас дать указание в тюрьму, чтобы мне предоставляли <очные> свидания с женою по 2-3 часа, ибо Ваша бумага по этому вопросу здесь еще не получена.

<Смету> я приготовил и прошу Вас переговорить со мною.

4.V.1931

Л. Рамзин

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 69. Л. 69. Рукописный подлинник, автограф Л. К. Рамзина (написано карандашом). Вверху слева написано от руки чернилами «№ 10784», выше проставлена буква «С» (синим карандашом). На Л. 70-71 об. — «Ориентировочная смета стоимости работ по группе проф. Л. К. Рамзина», датированная 3.V.1931 г. (Рукописный подлинник, автограф Л. К. Рамзина. Написано карандашом.) (19058).

Внешняя политика:

4 мая 1931 г.

Письмо В. Н. Баркова Ж. Л. Аренсу о необходимости увеличения затрат на издание стенограммы процесса «Промпартии» и работе среди просоветски настроенных франкмасонов. 4 мая 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 76

4 мая 1931 г.

Секретно

НАРКОМИНДЕЛ

Отдел Печати тов. АРЕНСУ

Уважаемый товарищ,

- Издательство Валуа, через Игнатьева, сообщило, что стенограмма заключает в себе три с половиной миллиона печатных знаков. Цифра очень внушительная. Между прочим, я сомневаюсь в точности их подсчетов. Несмотря на это, издательство никак не реагировало на такое нарушение договора с нашей стороны (в договоре был оговорен листаж 35 печатных листов). Стенограмма набирается, вскоре получим гранки. При расплате с переводчиками мы исходили из 52 авторских листов. Поэтому принимая в расчет увеличение расходов на перевод (оплата переводчикам, издержки редактирования, машинистка), а также необходимость приобретения по соглашению не 400 экз., как мы предполагали, а 500 экз. по 50 фр., — просим ассигновать дополнительно 10.000 фр. на расходы, которым мы ведем согласно директиве, отдельный счет.

- Вышел первый номер «Кри Эропеен», где нам посвящены две странички, заполненные нашим материалом. Журнал будет выходить раз в месяц. Посылаем несколько номеров для ознакомления. Издатель обратился к нам с предложением подписаться на некоторое количество экз., осведомив, что немецкое посольство подписалось на 400 экз. Считая наше сотрудничество с этим журналом желательным, мы думаем, что было бы целесообразно подписаться на 100-150 экз. (экземпляр стоит 30 фр.). Просим поставить этот вопрос и срочно сообщить решение.

- Роже Франк информировал меня о намерении некоторых франк-массонов организовать «Группу Друзей СССР», работающую исключительно в недрах франкмассонских лож. Надо сказать, что некоторые франкмассонские ложи (напр., АГНИ) занимаются этой работой: ставят доклады об СССР, устраивают просмотры советских фильм для членов франкмассонских лож. Роже Франк точно еще не может сказать, какие окончательные формы примет эта организация, но думает, что организация такого объединения была бы желательна, принимая во внимание замкнутый характер этих лож и невозможность поэтому вести там работу, в частности, «Русси Нев». Постараюсь в ближайшее время собрать кой-какой дополнительный материал по этому поводу, прошу все-же обсудить это предложение и вынести принципиальное решение.

- Автор «второй и третьей статьи» нашего предпоследнего бюллетеня тов. Мерле.

- «Чикаго Трибюн» со статьями Вэлса вышлем обычной почтой.

В. Барков

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 76. Машинописный подлинник, подпись Баркова — автограф. Вверху справа написаны от руки исходящий номер «№ 267/с» и дата «4/V-31». Гриф секретности машинописью. Вверху слева написаны от руки входящий номер и дата получения документа «9/V-31 г.», рядом также от руки «т. Аренсу». Внизу слева делопроизводственная помета машинописью (столбцом) «4 экз.: 1 — Аренсу 1 — Рубинину 1 — Крестинскому, 1 — в дело» (18835).

Другие оборонные отрасли:

5 мая 1931 г. Постановление СТО СССР № 8Осс о реконструкции Ижевского завода (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 18) (12415).

5 мая 1931 г. Протокол ПБ № 36 п.16: О пересмотре договоров по техпомощи и о порядке их заключения (ПБ от 15-4-1931 г., протокол № 34, п.14) (Акулов, Межлаук, Гринько, Розенгольц) - ОП. Решено: а) утвердить представленный комиссией проект постановления о пересмотре договоров по техпомощи, в котором констатировалось крайне неудовлетворительное положение и полнейшая неорганизованность всей системы промышленности в деле использования договоров технической помощи, заключенных с иностранными фирмами и предлагалось: ВСНХ СССР и другим наркоматам в месячный срок перестроить всю систему руководства и постановку дела использования техпомощи, путем передачи оперативного руководства, наблюдения и организации обмена опытом отраслевым секторам ВСНХ и других наркоматов и отделам производства, рационализации и капитального строительства объединений; обязательно привлекать к использованию договоров технической помощи научно-исследовательские институты и заводские лаборатории в целях изучения достижений капиталистической техники; категорически запретить сепаратные переговоры по договорам техпомощи руководителями хозяйственных объединений и предприятий вне утвержденного президиумом ВСНХ СССР или коллегиями наркоматов планов инотехпомощи и без особого на то разрешения председателя ВСНХ СССР или соответствующего наркома; обеспечить контроль и наблюдение за инотехпомощью низовых общественно-производственных организаций предприятий и актива инженерно-технического персонала; б) утвердить список фирм, с которыми договора расторгаются, на общую сумму 2710 тысяч рублей; в) утвердить список фирм, договора с которыми пересматриваются, на общую сумму 11700 тысяч руб., предложив ВСНХ добиваться валютной экономии по пересматриваемым договорам не менее, как на 50% (15965).

5 мая 1931

п. 16: О пересмотре договоров по техпомощи и о порядке их заключения

(ПБ от 15.IV.31 г., пр. № 34, п. 14).

(Акулов, Межлаук, Гринько, Розенгольц).

Решение — особая папка.

а) Утвердить представленный комиссией проект постановления о пересмотре договоров по техпомощи (см. приложение № 1-ОП).

б) Утвердить список фирм, с которыми договора расторгаются, на общую сумму 2.710 тысяч рублей.

в) Утвердить список фирм, договора с которыми пересматриваются, на общую сумму 11.700 тысяч руб., предложив ВСНХ добиваться валютной экономии по пересматриваемым договорам не менее, как на 50%.

Выписки посланы:

Орджоникидзе, Рухимовичу, Акулову, Микояну, Ягоде.

Приложение № 1-ОП

к п. 16 (о. п.) пр. ПБ № 36

О пересмотре договоров по техпомощи и о порядке их заключения.

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 5.V.1931 г.)

Констатировать:

1. Крайне неудовлетворительное положение и полнейшую неорганизованность всей системы промышленности в деле использования договоров технической помощи, заключенных с иностранными фирмами.

2. При крупнейших валютных затратах (уплачено до 1931 г. 26 млн. руб., платеж 1931 г. составляет 18,6 млн. руб.) органы ВСНХ вплоть до 1931 г. недоучитывали необходимости борьбы за овладение передовым техническим опытом и подменяли фактическое выполнение имеющихся директив заключением договоров без одновременной работы по их использованию, что привело в значительном количестве случаев  к простому обогащение иностранных фирм.

Предложить ВСНХ и другим наркоматам:

1. В месячный срок перестроить всю систему руководства и постановку дела использования техпомощи, путем:

а) передачи оперативного руководства, наблюдения и организации обмена опытом отраслевым секторам ВСНХ и других наркоматов и отделам производства, рационализации и капитального строительства объединений — по принадлежности, обязав ВСНХ, другие наркоматы и их объединения выделить специальных лиц, ответственных за действительное исполнение договоров технической помощи. Фамилии выделенных в декадный срок сообщить НК РКИ СССР;

б) оставления за иносекторами ВСНХ и наркоматов и иностранными отделами объединений общего руководства и наблюдения, увязки договоров техпомощи с внешне-торговыми операциями, правовой обработке договора, разрешения конфликтов и общей отчетности;

в) обязательного привлечения к использованию договоров технической помощи научно-исследовательских институтов и заводских лабораторий в целях изучения достижений капиталистической техники и дальнейших усовершенствований методов производства и конструкций промышленного оборудования.

2. Категорически запретить сепаратные переговоры по договорам техпомощи руководителями хозяйственных объединений и предприятий вне утвержденного президиумом ВСНХ СССР или коллегиями наркоматов планов инотехпомощи и без особого на то разрешения председателя ВСНХ СССР или соответствующего наркома. Заключение договоров в каждом отдельном случае производить с разрешения СТО.

3. Обеспечить контроль и наблюдение за инотехпомощью низовых общественно-производственных организаций предприятий и актива инженерно-технического персонала.

4. Запретить заключение договоров с оплатой инофирмами отчислений с выпусков и выходов продукции. Наиболее целесообразной формой оплаты считать точно фиксированную в договоре сумму платежа, расчлененную по срокам в соответствии с ходом оказания и реализации техпомощи.

В соответствии с этим пересмотреть условия договоров и добиться их изменения по договорам, где предусмотрены лицензионные начисления (Зульцер, Метрополитен-Виккерс, Казале и др.)«

Запретить также без специального согласия Наркомвнешторга заключение договоров на инотехпомощь с наличием обязательств по покупке оборудования и материалов.

5. Прекратить заключение договоров на разработку заграницей объектов строительств, а также запретить практикующуюся ныне обработку заграницей данных разведывательных партий, перенеся эту работу в СССР (Шлюмберже — Азербайджан и Грозный).

6. В трехмесячный срок изучить возможность расторжения договоров или сокращения платежей по дублирующим объектам техпомощи.

7. Принять к сведению сообщение президиума ВСНХ СССР о состоявшемся расторжении договора с фирмой Фрелих и Клюпфель в части приглашения иностранных специалистов и рабочих и запретить впредь заключение договоров с фирмами на посредничество по вербовке инженерно-технического персонала и рабочих.

8. В 2-х месячный срок:

а) произвести проверку технической квалификации иноспециалистов, используемых как по остающимся, так и по расторгаемым договорам в целях отказа от малоквалифицированного персонала;

б) провести работу по резкому сокращению валютной части оплаты иноспециалистов и перевода их на индивидуальную оплату по расторгаемым и пересматриваемым договорам.

9. В целях полной и своевременной реализации инотехпомощи взять под особое наблюдение строительства, осуществляемые по договорам техпомощи, обеспечив при этом снабжение материалами и пуск предприятий в сроки, установленные договорами.

10. При реализации плана заграничных командировок обеспечить в первую очередь командировки по договорам техпомощи. Произвести учет как вернувшихся, так и вновь командированных, в целях прекращения их перебросок и максимального использования полученного ими опыта.

11. Обязать торгпредства и банковскую систему вести систематический учет финансового положения фирм, с которыми заключены договора техпомощи.

12. Приступить и закончить в 1931 г. расторжение договоров с фирмами: Рюкайзер, Суари де Страсбург, Стик, Ирвинг, Ман-Ридингер, Фрелих и Клюпфель, Робертс и Шефер, Ален-Гарсиа, Клейнлогель, Кебер, ДАЦ

Принять к сведению сообщение президиума ВСНХ СССР о состоявшемся расторжении договоров с фирмами Брандт, Мак-Дональд, Пуппе.

Расторжение договоров техпомощи с инофирмами производить постепенно в течение 1931 года.

13. Предложить ВСНХ и НКСнабу обеспечить в пределах сроков договора (к 19.XII.31 г.) полное использование техпомощи фирмой Борзиг.

14. Поручить ОГПУ в 2-х месячный срок проверить использование договоров техпомощи хозяйственными организациями и представить доклад по этому вопросу в ЦК и правительству.

(18111).

5 мая 1931

Приложение № 1-ОП

к п. 16 (о. п.) пр. ПБ № 36

О пересмотре договоров по техпомощи и о порядке их заключения.

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 5.V.1931 г.)

Констатировать:

1. Крайне неудовлетворительное положение и полнейшую неорганизованность всей системы промышленности в деле использования договоров технической помощи, заключенных с иностранными фирмами.

2. При крупнейших валютных затратах (уплачено до 1931 г. 26 млн. руб., платеж 1931 г. составляет 18,6 млн. руб.) органы ВСНХ вплоть до 1931 г. недоучитывали необходимости борьбы за овладение передовым техническим опытом и подменяли фактическое выполнение имеющихся директив заключением договоров без одновременной работы по их использованию, что привело в значительном количестве случаев  к простому обогащение иностранных фирм.

Предложить ВСНХ и другим наркоматам:

1. В месячный срок перестроить всю систему руководства и постановку дела использования техпомощи, путем:

а) передачи оперативного руководства, наблюдения и организации обмена опытом отраслевым секторам ВСНХ и других наркоматов и отделам производства, рационализации и капитального строительства объединений — по принадлежности, обязав ВСНХ, другие наркоматы и их объединения выделить специальных лиц, ответственных за действительное исполнение договоров технической помощи. Фамилии выделенных в декадный срок сообщить НК РКИ СССР;

б) оставления за иносекторами ВСНХ и наркоматов и иностранными отделами объединений общего руководства и наблюдения, увязки договоров техпомощи с внешне-торговыми операциями, правовой обработке договора, разрешения конфликтов и общей отчетности;

в) обязательного привлечения к использованию договоров технической помощи научно-исследовательских институтов и заводских лабораторий в целях изучения достижений капиталистической техники и дальнейших усовершенствований методов производства и конструкций промышленного оборудования.

2. Категорически запретить сепаратные переговоры по договорам техпомощи руководителями хозяйственных объединений и предприятий вне утвержденного президиумом ВСНХ СССР или коллегиями наркоматов планов инотехпомощи и без особого на то разрешения председателя ВСНХ СССР или соответствующего наркома. Заключение договоров в каждом отдельном случае производить с разрешения СТО.

3. Обеспечить контроль и наблюдение за инотехпомощью низовых общественно-производственных организаций предприятий и актива инженерно-технического персонала.

4. Запретить заключение договоров с оплатой инофирмами отчислений с выпусков и выходов продукции. Наиболее целесообразной формой оплаты считать точно фиксированную в договоре сумму платежа, расчлененную по срокам в соответствии с ходом оказания и реализации техпомощи.

В соответствии с этим пересмотреть условия договоров и добиться их изменения по договорам, где предусмотрены лицензионные начисления (Зульцер, Метрополитен-Виккерс, Казале и др.).

Запретить также без специального согласия Наркомвнешторга заключение договоров на инотехпомощь с наличием обязательств по покупке оборудования и материалов.

5. Прекратить заключение договоров на разработку заграницей объектов строительств, а также запретить практикующуюся ныне обработку заграницей данных разведывательных партий, перенеся эту работу в СССР (Шлюмберже — Азербайджан и Грозный).

6. В трехмесячный срок изучить возможность расторжения договоров или сокращения платежей по дублирующим объектам техпомощи.

7. Принять к сведению сообщение президиума ВСНХ СССР о состоявшемся расторжении договора с фирмой Фрелих и Клюпфель в части приглашения иностранных специалистов и рабочих и запретить впредь заключение договоров с фирмами на посредничество по вербовке инженерно-технического персонала и рабочих.

8. В 2-х месячный срок:

а) произвести проверку технической квалификации иноспециалистов, используемых как по остающимся, так и по расторгаемым договорам в целях отказа от малоквалифицированного персонала;

б) провести работу по резкому сокращению валютной части оплаты иноспециалистов и перевода их на индивидуальную оплату по расторгаемым и пересматриваемым договорам.

9. В целях полной и своевременной реализации инотехпомощи взять под особое наблюдение строительства, осуществляемые по договорам техпомощи, обеспечив при этом снабжение материалами и пуск предприятий в сроки, установленные договорами.

10. При реализации плана заграничных командировок обеспечить в первую очередь командировки по договорам техпомощи. Произвести учет как вернувшихся, так и вновь командированных, в целях прекращения их перебросок и максимального использования полученного ими опыта.

11. Обязать торгпредства и банковскую систему вести систематический учет финансового положения фирм, с которыми заключены договора техпомощи.

12. Приступить и закончить в 1931 г. расторжение договоров с фирмами: Рюкайзер, Суари де Страсбург, Стик, Ирвинг, Ман-Ридингер, Фрелих и Клюпфель, Робертс и Шефер, Ален-Гарсиа, Клейнлогель, Кебер, ДАЦ

Принять к сведению сообщение президиума ВСНХ СССР о состоявшемся расторжении договоров с фирмами Брандт, Мак-Дональд, Пуппе.

Расторжение договоров техпомощи с инофирмами производить постепенно в течение 1931 года.

13. Предложить ВСНХ и НКСнабу обеспечить в пределах сроков договора (к 19.XII.31 г.) полное использование техпомощи фирмой Борзиг.

14. Поручить ОГПУ в 2-х месячный срок проверить использование договоров техпомощи хозяйственными организациями и представить доклад по этому вопросу в ЦК и правительству (17148).

5 мая 1931 г. — Из доклада заместителя председателя Госплана СССР И. Т. Смилги на заседании военной секции Коммунистической академии «Оборонная работа в промышленности»

...³*Два факта должны быть отмечены для уяснения той конкретной исторической обстановки, в которой приходится решать оборонные задачи в нашей стране. Эти два факта следующие: во-первых, наша пятилетка, которую мы успешно осуществляем в четыре года. Осуществление пятилетки меняет лицо страны. Если мы были страной, хотя и с относительно развитой индустрией, но в основном аграрной страной, то с окончанием пятилетки мы сразу занимаем почетное место среди самых развитых в промышленном отношении стран мира. По ряду позиций становимся самой передовой страной, по ряду позиций приближаемся к самым передовым промышленным странам. Вывод: Союз превращается в мощную индустриальную страну.

Другое обстоятельство — это наше плановое хозяйство, которое, как опыт нашего строительства показал, позволяет гигантски убыстрить темпы нашего хозяйственного развития и позволяет рабочему государству наиболее целесообразно распределить ресурсы страны. Эти два факта, взятые в совокупности, и образовывают то специфическое, то конкретное, на основе которого надо искать и находить решение для вопросов нашей оборонной способности.

Как обстоит положение у нас в данное время? Мы получили в наследство от царской России, как я уже говорил, мощную военную промышленность. Это есть исторический факт, с которым надо считаться, факт, который налагает серьезную печать на нашу оборонную политику. Первая задача, которую нам приходится решать в отношении военной промышленности, которая в настоящее время еще занимает гигантский удельный вес в нашей оборонной программе, сводится к тому, чтобы привести эти предприятия в надлежащий порядок.

Что это значит? Это значит, что к этим предприятиям должен быть применен тот же подход, который применяется к любому предприятию гражданской промышленности. Предприятие должно быть просчитано, рассчитано, производственные ресурсы предприятия должны быть приведены в соответствие между собой, должны быть устранены несоответствия и диспропорции, и тем самым строительство и реконструкция такого завода должны быть закончены. Предприятия должны иметь свое окончательное производственное лицо. Это наша первейшая и важнейшая обязанность. Надо взять с военной промышленности максимум того, что она может дать. А для этого нужно привести ее в порядок и закончить реконструкцию военных заводов.

Но, утверждая сказанное в отношении военной промышленности, я здесь же и хочу разделаться с одной идеей, которая в кругу наших оборонных работников до последнего времени имела довольно широкое хождение, — идеей так называемого погодичного наращивания мощностей на военных заводах. Эта идея вредная и противоречит основным понятиям правильной политики промышленного строительства. Пора, наконец, сказать, что завод может дать только то, что он может дать и требовать с него нужно в пределах его возможностей улучшения работы, отказываясь от перманентного строительства и реконструкции, которые ничего, кроме вреда делу, не приносят, ибо если завод спроектирован на одну мощность, то дальнейшее увеличение его мощности приводит к таким переменам и изменениям во всей структуре завода, что уже хорошего предприятия с увеличенной мощностью получить нельзя. Мы добьемся гораздо больших успехов, если сосредоточим все силы на правильной эксплуатации завода, чем если будем заниматься вечной реконструкцией. Хороший завод нас никогда не подведет и даст гораздо больше, чем мы теоретически считаем. Надо сказать, что при возникновении новых потребностей надо искать, как правило, новые возможности для их удовлетворения. Завершая наши военные заводы на определенную мощность и в дальнейшем концентрируя работу по улучшению и эксплуатационных коэффициентов производственной работы, перед нами встает задача: что делать на этих заводах в мирное время, как использовать существующие военные заводы в интересах индустриализации страны. И на этот вопрос я отвечаю не колеблясь: мы должны стать на путь максимальной загрузки заводов военной промышленности мирной продукцией, должны идти по тому же пути, по которому пошли другие страны, и искать выхода на том же пути, на котором нашел его «Виккерс», на котором нашел его «Шкода», нашел «Шнейдер-Крезо». На этом же пути — это мое категорическое убеждение — мы достигнем, если выразиться старым термином, наиболее рентабельного и целесообразного использования основного капитала этой промышленности. Это раз.

Во-вторых, самая мобилизационная готовность предприятия колоссально увеличивается, на нем создаются в мирное время кадры рабочих, а вы знаете, как напряжено у нас положение с этим вопросом сейчас в связи с гигантским ростом количества новых предприятий и необходимостью освоения новых производств. Это дело верное с обеих точек зрения — и с экономической, и с оборонной. Мы идем по этому пути из года в год, увеличиваем эту загрузку как в абсолютных величинах, так и относительно в структуре всей продукции нашей военной промышленности. Эта та перспектива, которую мы имеем в отношении этих заводов сегодня. Совершенно очевидно, что при наличии одинаковых посылок, вероятно, в конце концов, получатся и одинаковые выводы. Но если взять нашу военную промышленность в более длительной перспективе, скажем, к концу второй пятилетки, то я прихожу к такому выводу, что к этому времени она в основном будет трансформирована, и предприятия ее превратятся в предприятия типа больших европейский предприятий, если, разумеется, не произойдет какого-нибудь форс-мажора, который наметившиеся линии развития совершенно переиначит.

Таким образом, в отношении нашей военной промышленности мы должны сегодня решить задачу перехода от первой стадии, если будем этой стадией называть положение царской России, ко второй, если под второй будем понимать предприятия типа «Виккерса» и «Круппа».

Но положение обязывает: если мы говорим, что надо завершать строительство и реконструкцию военных заводов на такую-то мощность, на такую-то выпускную способность, то перед нами сразу встает с неизбежностью другой центральный вопрос — каким же путем идти дальше. Если мы не хотим отставать и ослаблять обороноспособность нашей страны, а обстановка не позволяет это сделать ни в малейшей степени, то надо дать себе ответ, по какому же пути должен идти дальнейший рост обороноспособности нашей страны. Ответ может быть двоякого порядка. Он может быть таким: надо идти по пути дальнейшего нового специального строительства, надо идти по старой традиции России. Но можно ответить иначе. Можно сказать, что надо идти по пути решительной американизации ряда серьезных позиций в оборонной работе. Я лично стою обеими ногами на втором пути и считаю, что косность и традиционные решения были бы для нас сейчас величайшими врагами, потому что процесс, происходящий на наших глазах, создает все объективные посылки для того, чтобы решить вопрос для будущего не «по-рассейски», а по-американски.

Вы, товарищи, прекрасно знаете, что общее развитие промышленности выносило на своих плечах военную технику. За исключением частностей, когда военные потребности создавали новые промышленные отрасли, общее правило, однако, таково. Сейчас мы присутствуем при гигантском росте нашей промышленности. Являемся свидетелями, участниками массового нового строительства. На наших глазах возникают новые отрасли промышленности, не известные, неведомые старой России. Мы знаем, что целый ряд предметов, вырабатываемых гражданской промышленностью, есть потенцированные предметы боевого снабжения. Я уже говорил, что машина есть пушка и пушка есть машина. Трактор с небольшим дополнением есть бронированный танк. Возьмем химию. Кислоты служат многообразным целям, в том числе и целям обороны. Самолет возит почту, возит пассажиров, в случае необходимости бросает бомбу. Это относится к очень большому количеству позиций в оборонном плане. Нужно сказать, что рост обороноспособности Союза лежит на путях широчайшего применения принципов ассимиляции и кооперирования. Для того чтобы это утверждение или пожелание не осталось голой фразой, нужно наполнить его совершенно конкретным деловым содержанием. Это содержание в основном сводится к тому, что, внедряя интересы обороны в народное хозяйство и, в частности, в промышленные предприятия, мы должны думать о них при самом зачатии и зарождении нового промышленного предприятия. Начиная с проекта, с рождения замысла, новое предприятие должно знать, что, помимо своей основной мирной функции, оно выполняет известную оборонную функцию в случае войны. Интересы обороны должны быть внедрены в промышленность практически на деле.

Другими словами, план промышленного развития, план развития всего народного хозяйства должен включать в себя и оборонный план. Совершенно было бы бессмысленно и нелепо допустить такое положение, при котором интересы общей индустриализации страны и интересы обороны выступали бы в качестве конкурентов. Это положение самое бессмысленное. Нет никакой конкуренции. Оборона вырастает на базе промышленного развития общего, и только на плечах этого развития она может иметь действительный и серьезный успех. Мы сейчас растем не только количественно, но на наших глазах меняется качественно весь производственный процесс.

В каком направлении? В сторону освоения методов передовой техники. У нас имеются предприятия, построенные на поточном принципе, которое осваивают и в ближайший год освоят, в этом не может быть никакого сомнения, достижения передовых стран в этом смысле. Соответственно этому перестраивается все подсобное хозяйство, обслуживающее эти наши громадные промышленные гиганты. Все движется именно в американскую сторону. Все это, еще раз повторяю, создает необходимую и достаточную объективную базу для того, чтобы правильно и разумно рассчитанный план повышения нашей обороноспособности на будущее время был бы построен именно на этом пути, а никоим образом не на пути дальнейшего чисто специального строительства.

Всегда из правила бывают исключения. На известный период времени останутся предприятия со специфическими чертами военных заводов. Но речь идет не об этих частностях, а о больших стратегических линиях нашего дальнейшего поведения. Мне эти линии рисуются в этом направлении, и я готов отстаивать эти взгляды и здесь в общих контурах и в более узких и ответственных, в смысле решения, коллегиях по каждому конкретному вопросу. Коли дело обстоит так, то учет в общей промышленности интересов обороны приобретает исключительно большое значение. Если мы ставим одной из центральных задач нашей пятилетки освобождение нас в максимальной степени от импортной зависимости, то вы помните, что это требование в отношении нашей оборонной программы приобретает тройное, пятерное значение, ибо наиболее будут страдать от разрыва мировых связей, от блокады и изоляции нашей страны те отрасли в военное время, которые должны будут работать полным ходом, удовлетворяя армию и нужды войны. Разумеется, что эмансипация этих отраслей от импортной зависимости, создание внутри страны необходимой базы, питающей военную промышленность сырьем и необходимыми фабрикатами, является тем самым одним из центральных пунктов нашей промышленной политики в дальнейшем. Прежде, чем перейти к дальнейшему, должен сказать, что и в этой перспективе роль заводов военной промышленности будет чрезвычайно велика. Она сведется, помимо своей функции производства военных изделий, еще к роли организаторов и головных заводов.

Перехожу к основным выводам в смысле конкретного методологического подхода к решению практических задач обороны нашей страны. Под углом зрения обороны я делю предприятия, обслуживающие оборону, на 3 пояса. К первому поясу я отношу все те предприятия, которые согласно плану должны в случае войны поставлять вооруженному фронту необходимые предметы вооружения и снабжения, причем к этой первой группе предприятий я отношу предприятия, вырабатывающие как артиллерийское имущество, так и военно-хозяйственное, не делая никакой разницы между предприятием, изготовляющим пушки, и предприятием, изготовляющим портянки, если эти предприятия должны в военное время перестраивать свой производственный процесс.

Делая это утверждение в поисках объективного критерия для деления предприятия, я считаю совершенно правильным положение, когда делят предприятия по степени важности. На войне одинаково важны как винтовка, пушки, так и портянки и шинель. Объективное положение этих предприятий диктует отнесение их к одной категории, т. е. к предприятиям, поставляющим вооруженному фронту готовую продукцию.

Ко второму поясу предприятий я отношу предприятия, поставляющие первому поясу необходимые полуфабрикаты и необходимое оборудование и сырье. И, наконец, к третьей категории я отношу предприятия, продукция которых не претерпевает изменения во время войны, — это предприятия бумажной промышленности, табачной промышленности, сахарной промышленности и тому подобные и некоторые предприятия текстильной промышленности.

В чем смысл такого деления предприятий? Оно имеет очень большой деловой смысл. Он состоит в том, что, развивая их на основе объективного критерия, мы достигаем ясности в смысле мобилизационного режима каждого предприятия в мирное время. Работа над подготовкой к войне предприятий первой группы — одна, работа по подготовке предприятий второй группы существенно отличается от первой, и, наконец, подготовка предприятий третьей группы, в свою очередь, весьма существенно отличается от методов подготовки второй группы. Отнесение предприятий к тому или иному поясу, к той или иной группе ни в малой степени не означает суждения о важности данного предприятия. А в смысле практической работы такое деление, повторяю, имеет большой деловой смысл. В результате работы в мирное время мы создаем план обеспечения вооруженных сил во время войны. Вооруженные силы знают, что в случае возникновения войны они могут рассчитывать получить такое же количество необходимого им вооружения и снабжения. Однако мы таким образом получим только план подачи, только такого плана совершенно недостаточно. Для того чтобы иметь представление, насколько действительно такой план подачи является реальным и обеспеченным, мы должны иметь хотя бы в основных, но достаточно обязательных и ощутимых чертах, представление о том, как будет работать все хозяйство в условиях военного времени.

Эта работа очень большая и трудная. Она в нашей стране своеобразно решается. С одной стороны, мы имеем такое громадное преимущество перед другими странами, как плановое хозяйство, большое упрощение всего хозяйственного механизма в целом. С другой стороны, мы живем в такой динамичный период, с такой колоссальной сменой вчерашнего и сегодняшнего дня завтрашним, что учет и приспособление нашей работы к этой калейдоскопической картине нашего общего развития представляет весьма и весьма значительные трудности. Однако над этим делом нужно думать, над ним надо работать. К этому делу должны быть привлечены не только человеческие ресурсы узкого круга наших мобилизационных работников, а гораздо более широкие круги коммунистических и советских экономистов. Работа тут может быть определенным образом организована, известное разделение труда, полезное для дела, достигнуто. Но только общими усилиями мы можем эту задачу продвинуть вперед и удовлетворительно решить.

Заканчивая свое сообщение, я хочу остановить ваше внимание на тех извращениях в оборонной работе, которые с полным правом могут быть квалифицированы политическими терминами, как «правый» и «левый» уклон в оборонной работе.

Под «правым» уклоном в оборонной работе я понимаю такие настроения, весьма широко распространенные среди наших советских и хозяйственных деятелей, что процессы индустриализации, развития промышленности сами по себе есть лучшие усиления обороноспособности страны. Другими словами — провозглашение теории самотека в этом деле. Само собой разумеется, что значительная доля правды в этом утверждении имеется. Оно все-таки в целом совершенно неверно. Конечно, развитие нашей промышленности и хозяйства в целом, новые заводы и фабрики являются лучшими носителями нашей оборонной мощности, ее усиления. Но неправда этого утверждения состоит в том, что без подготовки предприятия в мирное время мы не сумеем использовать его во время войны. Или, в лучшем случае, используем его в совершенно недостаточных размерах. Кроме того, самотек крайне опасен под углом зрения того, о чем мы говорили.

Составлять мобилизационный план промышленности и усиливать обороноспособность страны, идя по пути ассимиляции, отнюдь не значит, что мы идем по легкому и простому пути. Нет, я считаю, что, с точки зрения простоты, старинные методы строительства специальных заводов легче, думать над ними надо меньше, но за отсутствие мыслей надо расплачиваться золотом в этом вопросе. А этот путь требует гигантского напряжения мысли и всех организационных и творческих сил страны. Теория самотека в этом смысле является злейшим врагом правильного решения оборонных вопросов. Само предприятие, не будучи в мирное время подготовлено к решению определенной оборонной задачи, будет решать эту задачу в военное время с гигантской потерей темпов в сроках своего развертывания и может не решить задачи и вовсе. А что может дать кооперация, свидетельствует всем нам известный пример с немецкими винтовками в прошлую войну. Германия начала войну с продукцией в 50 или сколько-то тысяч винтовок в месяц. Вскоре оказалось, что винтовок не хватает. В результате долгих споров решили производство винтовок кооперировать. Вскоре выпуск их дошел до 200-250 тыс. шт. в месяц. И, конечно, никакая специальная промышленность таких скачков дать не в состоянии. Следовательно, «правый» уклон, самотек в нашей работе абсолютно вреден, с ним нужно бороться решительным образом, особенно считаясь с тем, что именно в общей промышленности должны быть обеспечены и организованы интересы обороны.

Что я называю «левым» уклоном? «Левым» уклоном я называю такое увлечение искусством полевой стратегии, увлечение расчетами, которые на карте и по ведомостям дают превосходную картину преимуществ наших армий над армиями противников, чрезвычайно симпатичные перспективы больших побед и быстрое завершение войны. Дефектом этого прекрасного бумажного плана является то, что он не имеет под собой реалистической базы, он не приведен в соответствие с реальными возможностями страны, с ее промышленностью и ее транспортными средствами, с ее способностями к развертыванию и к военно-промышленному и военно-хозяйственному маневру. Увеличение полевой стратегией и отрыв от реалистической базы в военное время привело бы к очень большому разочарованию, ибо эти прекрасные теории приходилось бы переделывать в обстановке, весьма неблагоприятной для переделывания планов, а весьма требовательной в смысле проведения реалистического плана в жизнь.

А как же формулировать правильно марксистско-ленинскую установку в этом вопросе? Я ее формулирую таким образом, прочно опираясь на достигнутый уровень нашей техники и экономики, используя каждое новое предприятие, каждый новый успех в области индустриализации для нужд обороны, мы строим план обороны в целом, на реалистической основе, с максимальным напряжением всех сил и средств для войны.

Вот, товарищи, в сжатой, конспективной, тезуальной форме та совокупность мыслей, с которыми я хотел поделиться с вами. Ни время, ни само существо темы не дает мне возможности заниматься приведением необходимых примеров. Однако мне кажется, что при всей конспективности и краткости изложения я известный материал для дискуссии и для размышления вам дал.

Закончу я свое сообщение тем, с чего я начал. Мы должны вести объединенными усилиями дело к тому, что если бы нам пришлось социалистическое строительство и нашу пятилетку защищать в поле, если бы наши враги решили бы прервать насильственной рукой процесс нашего социалистического строительства, то мы должны быть готовыми к тому, чтобы эту попытку пресечь самым решительным образом и нанести врагу сокрушительный отпор и разгром, обеспечив тем самым окончательную победу социализма во всем мире, (Аплодисменты).

Примечания:

1* Коммунистическая академия — учебное и научно-исследовательское учреждение, создана декретом ВЦИК РСФСР 25 июня 1918 г., до 1919 г. называлась Социалистической академией общественных наук, до 17 апреля 1924 г. — Социалистической академией. В состав академии входили научные институты: философии, истории, советского строительства и права, мирового хозяйства и мировой политики, экономики и др., а также ряд секций и комиссий по специальным проблемам и вопросам. В декабре 1929 г. образовано Ленинградское отделение Коммунистической академии. В 1936 г. Коммунистическая академия объединена с АН СССР.

2* Из стенограммы заседания, направлен в Госплан СССР.

3* Опущена вступительная часть доклада, посвященная сравнительному анализу организации военной промышленности в США и царской России.

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 567. Л. 125—114. Стенограмма. Копия.

Архив: РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 567. Л. 125—114. Стенограмма. Копия.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 539-545 (12527).

5 мая 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 36. Решения ПБ от 30 апреля 1931 г. 40/42. Сообщение Орджоникидзе о Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 30 апреля 1931 г., пр. № 36, п. 40/42). (Политбюро... Т. 2. С. 164) (12416).

5 мая в 1931 году состоялся пуск Ирбитского стекольного завода (ныне - ОАО "ИСЗ", Свердловская область), основной поставщик оконного стекла в Уральском регионе России (14882).

5 мая 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) предложило ВСНХ организовать в Средней Азии разработку калийных удобрений (12265).

5 мая 1931

п. 16: О пересмотре договоров по техпомощи и о порядке их заключения

(ПБ от 15.IV.31 г., пр. № 34, п. 14).

(Акулов, Межлаук, Гринько, Розенгольц).

Решение — особая папка.

а) Утвердить представленный комиссией проект постановления о пересмотре договоров по техпомощи (см. приложение № 1-ОП).

б) Утвердить список фирм, с которыми договора расторгаются, на общую сумму 2.710 тысяч рублей.

в) Утвердить список фирм, договора с которыми пересматриваются, на общую сумму 11.700 тысяч руб., предложив ВСНХ добиваться валютной экономии по пересматриваемым договорам не менее, как на 50%.

Выписки посланы:

Орджоникидзе, Рухимовичу, Акулову, Микояну, Ягоде.

Приложение № 1-ОП

к п. 16 (о. п.) пр. ПБ № 36

О пересмотре договоров по техпомощи и о порядке их заключения.

(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 5.V.1931 г.)

Констатировать:

1. Крайне неудовлетворительное положение и полнейшую неорганизованность всей системы промышленности в деле использования договоров технической помощи, заключенных с иностранными фирмами.

2. При крупнейших валютных затратах (уплачено до 1931 г. 26 млн. руб., платеж 1931 г. составляет 18,6 млн. руб.) органы ВСНХ вплоть до 1931 г. недоучитывали необходимости борьбы за овладение передовым техническим опытом и подменяли фактическое выполнение имеющихся директив заключением договоров без одновременной работы по их использованию, что привело в значительном количестве случаев  к простому обогащение иностранных фирм.

Предложить ВСНХ и другим наркоматам:

1. В месячный срок перестроить всю систему руководства и постановку дела использования техпомощи, путем:

а) передачи оперативного руководства, наблюдения и организации обмена опытом отраслевым секторам ВСНХ и других наркоматов и отделам производства, рационализации и капитального строительства объединений — по принадлежности, обязав ВСНХ, другие наркоматы и их объединения выделить специальных лиц, ответственных за действительное исполнение договоров технической помощи. Фамилии выделенных в декадный срок сообщить НК РКИ СССР;

б) оставления за иносекторами ВСНХ и наркоматов и иностранными отделами объединений общего руководства и наблюдения, увязки договоров техпомощи с внешне-торговыми операциями, правовой обработке договора, разрешения конфликтов и общей отчетности;

в) обязательного привлечения к использованию договоров технической помощи научно-исследовательских институтов и заводских лабораторий в целях изучения достижений капиталистической техники и дальнейших усовершенствований методов производства и конструкций промышленного оборудования.

2. Категорически запретить сепаратные переговоры по договорам техпомощи руководителями хозяйственных объединений и предприятий вне утвержденного президиумом ВСНХ СССР или коллегиями наркоматов планов инотехпомощи и без особого на то разрешения председателя ВСНХ СССР или соответствующего наркома. Заключение договоров в каждом отдельном случае производить с разрешения СТО.

3. Обеспечить контроль и наблюдение за инотехпомощью низовых общественно-производственных организаций предприятий и актива инженерно-технического персонала.

4. Запретить заключение договоров с оплатой инофирмами отчислений с выпусков и выходов продукции. Наиболее целесообразной формой оплаты считать точно фиксированную в договоре сумму платежа, расчлененную по срокам в соответствии с ходом оказания и реализации техпомощи.

В соответствии с этим пересмотреть условия договоров и добиться их изменения по договорам, где предусмотрены лицензионные начисления (Зульцер, Метрополитен-Виккерс, Казале и др.)«

Запретить также без специального согласия Наркомвнешторга заключение договоров на инотехпомощь с наличием обязательств по покупке оборудования и материалов.

5. Прекратить заключение договоров на разработку заграницей объектов строительств, а также запретить практикующуюся ныне обработку заграницей данных разведывательных партий, перенеся эту работу в СССР (Шлюмберже — Азербайджан и Грозный).

6. В трехмесячный срок изучить возможность расторжения договоров или сокращения платежей по дублирующим объектам техпомощи.

7. Принять к сведению сообщение президиума ВСНХ СССР о состоявшемся расторжении договора с фирмой Фрелих и Клюпфель в части приглашения иностранных специалистов и рабочих и запретить впредь заключение договоров с фирмами на посредничество по вербовке инженерно-технического персонала и рабочих.

8. В 2-х месячный срок:

а) произвести проверку технической квалификации иноспециалистов, используемых как по остающимся, так и по расторгаемым договорам в целях отказа от малоквалифицированного персонала;

б) провести работу по резкому сокращению валютной части оплаты иноспециалистов и перевода их на индивидуальную оплату по расторгаемым и пересматриваемым договорам.

9. В целях полной и своевременной реализации инотехпомощи взять под особое наблюдение строительства, осуществляемые по договорам техпомощи, обеспечив при этом снабжение материалами и пуск предприятий в сроки, установленные договорами.

10. При реализации плана заграничных командировок обеспечить в первую очередь командировки по договорам техпомощи. Произвести учет как вернувшихся, так и вновь командированных, в целях прекращения их перебросок и максимального использования полученного ими опыта.

11. Обязать торгпредства и банковскую систему вести систематический учет финансового положения фирм, с которыми заключены договора техпомощи.

12. Приступить и закончить в 1931 г. расторжение договоров с фирмами: Рюкайзер, Суари де Страсбург, Стик, Ирвинг, Ман-Ридингер, Фрелих и Клюпфель, Робертс и Шефер, Ален-Гарсиа, Клейнлогель, Кебер, ДАЦ

Принять к сведению сообщение президиума ВСНХ СССР о состоявшемся расторжении договоров с фирмами Брандт, Мак-Дональд, Пуппе.

Расторжение договоров техпомощи с инофирмами производить постепенно в течение 1931 года.

13. Предложить ВСНХ и НКСнабу обеспечить в пределах сроков договора (к 19.XII.31 г.) полное использование техпомощи фирмой Борзиг.

14. Поручить ОГПУ в 2-х месячный срок проверить использование договоров техпомощи хозяйственными организациями и представить доклад по этому вопросу в ЦК и правительству.

(18111).

Жизнь и внутренняя политика:

5 мая 1931 г. Каганович и Булганин доложили в Политбюро о плане мероприятий. Политбюро образовало собственную комиссию для подготовки решения на основе этого плана. В состав комиссии под председательством Кагановича наряду с функционерами московской парторганизации и городской администрации вошли такие представители правящей верхушки, как Сталин, Молотов, Ворошилов, Ягода и Киров{313}.На своем втором заседании 14 мая 1931 г. комиссия Политбюро постановила внести в план мероприятий новый пункт в следующей редакции: «Поручить Моссовету и МК образовать комиссию для рассмотрения всех существующих проектов различных средств сообщения и разработать проект метрополитена. Срок: 3 месяца»{314} (18299).

За рубежом:

5 мая в 1931 году английская транспортная летающая лодка «Short» «S.17» «Kent» впервые вышла на линию. Машина использовалась на трассе Бриндизи - Афины - Александрия. По пути из Афин в Александрию выполнялась техническая посадка на Крите для дозаправки. У нового самолёта были увеличены размеры фюзеляжа и размах крыльев, установлены четыре более мощных двигателя «Bristol» «Jupiter XFBM». Пилотская кабина стала закрытой, повысился комфорт пассажирского салона. Были проведены мероприятия по защите от коррозии, вызываемой морской водой (14882).

5 мая 1931 польский пилот Станислав Скаржиньски завершает тур длиной 25050 километров (15560 миль) вокруг Африки на PZL Z.2. Он начал турне 1 февраля (20804).

5 мая 1931 в Нанцьзине было созвано Народное собрание и 12 мая оно приняло Конституцию, которая вступила в силу 1 июня (3907,167).

5 мая 1931 в Лондоне состоялся первый концерт английского Королевского балета (4962).

Авиапромышленность:

С 6 мая по 15 июня 1931 в НИИ ВВС вновь проходил испытания И5 № 3 с мотором М15.

Результаты испытания (образца для серии) самолета И5 № 18 с мотором М15

Выводы были сделаны на основании двух разновременных испытаний одного и того же самолета.

Первый раз испытывался самолет И5 № 18 с мотором М15 № 6. Испытание было начато 30 июля 1931 года и прервано 15 августа 1931 года из-за поломки рамы моторной установки. Самолет И5 № 18 после ремонта вторично был предъявлен для испытания 10 октября 1931 года с другим мотором М15 № 24109 и с тем же винтом.

Самолет И5 № 18 построен по типу серийных самолетов, т.е. отдельные части самолета изготовлялись на заводах №№ 39, 1 и 22, а вся сборка самолета произведена заводом № 39.

По сообщению завода № 39 данный самолет в сравнении с И5 Юп VI усилен ………….

Цель испытаний

За период с 12 декабря 1930 года по 1 февраля 1931 года и с 6 мая 1931 года по 15 июня 1931 года испытывался самолет И5 № 3 с мотором М15. Этот самолет не имел целого ряда деталей, требующихся для установки вооружения и оборудования и имел конструкцию (капотаж, моторы, установка пулеметов) отличную от предполагаемой в серийной постройке, поэтому полученные летные данные не могли быть показаны для серийных самолетов И5-М15. Установка вооружения на самолете И5 № 3 носила макетный характер, вследствие чего вооружение не могло быть испытано. Поэтому заводом № 39 был дан на испытание в НИИ ВВС другой самолет И5 № 18 с мотором М15, который должен быть принят как образец для серии. Данный самолет мог быть испытан только в отношении летных данных, так как вооружение его не было отлажено (при заводских испытаниях был отмечен перегрев верхних пулеметов и трещины у трубы нижних пулеметов) и правые пулеметы не имели левых приемников.

Вооружение самолета И5-М15 отличается от вооружения самолета И5-ЮпVI тем, что верхние пулеметы разнесены на 40 мм больше и у нижних пулеметов поставлены трубы.

Ход испытания

За период первого испытания самолет И5 № 18 произвел следующие полеты:

31 июля 1931 года – полет на определение скороподъемности и горизонтальных скоростей на высотах 5000, 4000, 2000, 1000 м –45 минут

1 августа 1931 года – полет с целью определения скороподъемности, потолка и горизонтальных скоростей на высотах 7000, 6000, 5000 м. Определение расхода горючего на высоте 5000 м – 2 часа 5 минут

2 августа 1931 года – полет на управляемость на 5000 и 3000 м. Определение расхода горючего на высоте 3000 м – 2 часа 20 минут

Во время второго испытания произведены следующие полеты:

12 октября 1931 года - полет на управляемость и фигуры на высоте 1000 м. Полет с целью определения горизонтальных скоростей на высоте 100 м – 1 час 30 минут

Испытание прервано из-за поломки самолета при вынужденной посадке. Вынужденная посадка произошла вследствие прекращения подачи бензина.

Заключение

На основании произведенных испытаний можно установить, что самолет И5 при постановке на него мотора М15 в серийной постройке будет иметь как худшие летные данные, так и меньший радиус действия, чем с мотором ЮпVI (6964, 32-40).

6 мая 1931 продолжились прерванные 1 февраля 1931 г. из-за неисправности мотора гос. испытания самолета И5-М15, которые шли с 12 декабря 1930 г. Испытывался в первый раз самолет И5 N 3 (XVI съезд) постройки ЦКБ, с мотором 2М15 N 2, постройки завода N 24. При вторичном испытании тот же самолет имел мотор М15 N 18, постройки завода N 24.

Заключение

Поскольку самолет И5-М15 N 3 не является по своей конструкции идентичным тому, который предположен к серийной постройке, не мог быть испытан на стрельбу считать, что на основе его испытания нельзя дать заключения о самолете И5-М15, предназначенного к серийной постройке (3290,42-58).

В период 6 мая - 15 июня 1931 г. последовал второй этап испытаний И-5 №3 с двигателем М-15. Однако этот самолет по-прежнему не имел вооружения и обладал множеством отличий от серийных образцов с индивидуальными обтекателями цилиндров двигателя. Поэтому заводом № 39 был изготовлен еще один самолет с двигателем М-15, который в основном повторял серийные И-5 завода № 1. Фотографий этого самолета видеть не приходилось, однако в ряде документов указывалось, что «данный экземпляр отличается измененной головной частью». Возможно, на этом И-5 впервые использовали кольцо Тауненда. Другим отличием этого образца, известного как И-5 №18, стало вооружение: верхние пулеметы были разнесены шире на 40 мм, а нижние заключена в трубы. Испытания в НИИ ВВС И-5 № 18 с двигателем М-15 № 6 начались 30 июля и были прерваны 15 августа 1931 г. по причине поломки моторамы. После ремонта самолет предъявили к тестированию с новым двигателем - М-15 № 24109. Полеты начались 10 октября, а через несколько дней самолет потерпел аварию при выполнении вынужденной посадки. Дальнейшая судьба машины не просле живется, однако из переписки завода №39 известно, что какой-то И-5 с М-15 потерпел аварию и не восстанавливался (вероятно это был И-5 №18).

Не смотря на аварию, основные выводы в отношении испытывавшегося самолета были, получены. В частности, указывалось, что серийные И-5 с М-15 будут обладать худшими летными данными и меньшим радиусом действия, чем И-5 с двигателем «Юпитер» VI. Максимальная полетная скорость самолета с М-15 оказалась немного выше, а скороподъемность чуть ниже, чем у второго опытного экземпляра.

|  | И-5 М-15 | И-5 Ю-VI |
| --- | --- | --- |
| Скорость максимальная на 1000 м (км/ч) | 266 | 258 |
| Время набора 3000 м (мин.) | 4,75 | 4,68 |

Между тем, значительные усилия, потраченные на внедрение М-15 в производство, и большие на него надежды обусловили продолжение работ по его внедрению. Было решено, что в числе первой сотни серийных истребителей должны быть 10 машин с М-15, поэтому еще один самолет оснастили таким двигателем. Он прибыл на аэродром 25 ноября 1931 г., далее доводился в бригаде С.А. Кочеригина, в которой готовили чертежи для серийного производства. Впрочем, уже в конце 1931 г. от использования М-15 отказались и более И-5 с этими двигателями не строились (11974).

В период 6 мая - 15 июня 1931 года Далее последовал второй этап испытаний И-5 №3 с двигателем М-15. Однако этот самолет по-прежнему не имел вооружения и обладал множеством отличий от серийных образцов с индивидуальными обтекателями цилиндров двигателя. Поэтому заводом № 39 был изготовлен еще один И-5 с двигателем М-15, который в основном повторял серийные машины завода №1. Фотографий этого самолета видеть не приходилось, однако в ряде документов указывалось, что «данный экземпляр отличается измененной головной частью». Возможно, на этом И-5 впервые использовали кольцо Тауненда. Другим отличием этого образца, известного как И-5 №18, стало вооружение: верхние пулеметы были разнесены шире на 40 мм, а нижние заключены в трубы. Испытания в НИИ ВВС И-5 № 18 с двигателем М-15 №6 начались 30 июля и были прерваны 15 августа 1931 года по причине поломки моторамы. После ремонта самолет предъявили к тестированию с новым двигателем - М-15 №24109. Полеты начались 10 октября, а через несколько дней самолет потерпел аварию при выполнении вынужденной посадки. Дальнейшая судьба машины не прослеживается, однако из переписки завода №39 известно, что какой-то И-5 с М-15 потерпел аварию и не восстанавливался (вероятно это был И-5 №18) (12295).

6 мая 1931 осуществлен первый в СССР испытательный спуск человека (Л.Г.Минов) на парашюте в море (237,161).

Другие оборонные отрасли:

6 мая 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) одобрило проект приказа ВСНХ о мерах по упорядочению производства на Сталинградском тракторном заводе; приняло постановление о снабжении Москвы и Ленинграда топливом на 1931 г (12265).

Внешняя политика:

6 мая 1931 был возобновлен советско-литовский договор о ненападении (3908,335), заключенного 28 сент. 1926 на 5 лет.

6 мая 1931 возобновление советско-литовского договора о ненападении, заключенного 28 сентября 1926 года на 5 лет (12629).

Другие оборонные отрасли:

В начале мая 1931 года Комиссия Обороны СССР проанализировала ситуацию вокруг ГХПЗ и рассмотрела вопрос о возможном производстве на заводе танков БТ ("Кристи") (10278).

В начале мая 1931 года Комиссия Обороны СССР проанализировала ситуацию вокруг ГХПЗ и рассмотрела вопрос о возможном производстве на заводе танков БТ ("Кристи"). По приказу Народного комиссара военных и морских дел 17 мая 1931 года начальником УММ РККА был утвержденный план организации серийного производства танков БТ на ГХПЗ. Этот план стал основанием для Приказа ВСНХ СССР № 37 от 21 мая 1931 года об обеспечении организации производства танков БТ на ГХПЗ и создание специального конструкторского бюро БТ на базе конструкторского бюро Т2К (10710).

Другие оборонные отрасли:

7 мая 1931 г. Постановление СТО СССР № 82сс о перевозке грузов по железным дорогам в военное время (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28, Д. 1а. Л. 19?23) (12415).

Постановление СТО СССР № 93сс о выделении строительных материалов для укрепрайонов, казарм, строительства ОГПУ (ГА РФ, Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 24?29) (12415).

7 мая 1931 г. Приказом ВСНХ СССР в составе объединения «Союзнефть» был образован трест нефтяного бурового и эксплуатационного оборудования «Нефтемаштрест». Еще одним трестом стал «Трест по разведкам и бурению» (11522).

За рубежом:

8 мая 1931 в Италии издан закон, по которому в военное время все подданные обязаны участвовать в национальной обороне (4963 ).

Авиапромышленность:

8 мая 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 16. 1. О танковой программе 1931 года (Ворошилов). 6. Накопление запасов авиабомб (Триандафилов). 13. Об автоматической винтовке (Уборевич). 14. О 100-мм зенитной пушке. (Леонов). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 254, 255, 256) (12342).

Другие оборонные отрасли:

8 мая 1931 г. в протоколе совещания в Реввоенсовете об изменении танковой программы от по вопросу о среднем танке указывалось: «Средний 12-тонный танк Виккерса, приобретенный нами, предназначенный, очевидно, специально для колониальных войск (слабое бронирование и вооружение), по своим боевым качествам не подходит к нашей системе танкового вооружения». Далее предлагалось «просить правительство разрешить приобрести новый 16-тонный средний танк Виккерса, о котором только теперь наметало известно, приближающийся по броне, скороходности и вооружению к нашим требованиям» (15744).

8 мая 1931 года состоялось заседание Реввоенсовета СССР, посвящённое изменениям в танковой программе. На нём было принято решение оставить за Мотовилихинским заводом доделку 10 танков и более танковых заказов ему не давать. На Мотовилихинском машиностроительном заводе было построено 12 танков третьей серии и 15 танков четвёртой серии. То, что нормальных темпов танкового производства здесь достичь не удастся, стало ясно весной 1931 года.

В общей сложности оба завода построили, включая опытный Т-16, 961 танк. Не без проблем, но советская танковая промышленность смогла сделать даже не шаг, а прыжок. Такого количества танков в этот период не строила ни одна страна мира. СССР вошёл в число ведущих танкостроительных держав (17724).

8 мая 1931 г. — Протокол совещания в Реввоенсовете СССР об изменениях в танковой программе 1931 г.

Совершенно секретно.

Присутствовали: т. Ворошилов, Уборевич, Триандафилов, Мартинович, Халепский.

Секретарь — т. Литуновский

I. Танкетки Т-27

Вследствие удачного освоения Т-27 в массовом производстве и выявившихся хороших боевых качеств танкетки (подвижность, проходимость, возможность установки 37-мм пушки и т. п.), а также ввиду перехода с Т-18 на Т-26, что сокращает программу 1931 г. по малым танкам на 65 машин, и отсутствия пока установленного образца среднего танка считать крайне необходимым увеличение заказа 1931 г. на 200 шт. танкеток. Принять предложение т. Мартиновича о том, что вопрос о возможности принятия промышленностью дополнительного заказа на танкетки может быть решен в конце июня с. г. после окончательного выяснения положения с внедрением в производство на «Большевике» Т-26 и с постановкой производства броневых корпусов на Подольском заводе. К этому времени МПС ВСНХ проработать этот вопрос и доложить РВСС.

Принять к сведению заявление т. Мартиновича, что в исполнение решения правительства от 20 февраля 1931 г.¹* ВСНХ уже теперь подготовляет выпуск в военное время с Нижегородского и 2-го автозаводов не менее 15 тыс. Т-27.

II. Т-26

Признать, что подготовительные работы по установке производства Т-26 идут вполне нормально и в срок. Заказ оставить прежний (300 машин).

Напомнить МПС ВСНХ, что, по заявлению дирекции завода «Большевик», самым «узким» местом в производстве Т-26 является ковкий чугун и что вопрос о его получении до сих пор не разрешен. Это создает прямую угрозу своевременного выполнения программы по Т-26.

III. Т-18

Ввиду того что Мотовилихинский завод до сих пор не освоил производства танков, а также потому, что танковая программа в 75 машин Т-18 затрудняет выполнение важнейших артиллерийских заказов, снять с Мотовилихинского завода 65 машин, оставив только 10 шт., по которым уже имеется на заводе задел. Больше танковых заказов на Мотовилиху не давать.

IV. Средний танк

1. Т-24. А. оставить на 1931 г. заказ по Т-24 на 80 машин с соответствующим количеством запасных частей (обязательно).

Б. Тов. Мартиновичу немедленно дать ХПЗ точное распоряжение в пределах этого заказа и проследить, чтобы не было лишнего задела, так как больше этих машин производить не будем.

2. ТГ. А. Доложить КО, что принятое по предложению комиссии по танкам решение о среднем танке ТГ не может быть реализовано в 1931 г., так как до сих пор еще не закончен опытный образец ТГ и пока не представляется возможным определить срок его изготовления. Ввиду этого в 1931 г. не будет стандартного типа среднего танка, который можно было бы поставить на производство.

Б. Средний 12-тонный танк Виккерса, приобретенный нами, предназначенный, очевидно, специально для колониальных войск (слабое бронирование и вооружение), по своим боевым качествам не подходит к нашей системе танкового вооружения.

В. Продолжать форсированными темпами дальнейшую работу над окончанием опытного образца танка ТГ. Принять к сведению график работы, предложенный ПП ОГПУ Ленинградской области.

Г. Просить правительство разрешить приобрести новый 16-тонный средний танк Виккерса, о котором только теперь нам стало известно, приближающийся по броне, скороходности и вооружению к нашим требованиям,

3. Танк «Кристи». А. Просить разрешения правительства ввести танк «Кристи» в систему авто-броне-танко-тракторного вооружения РККА в качестве быстроходного истребителя (БТ).

Б. Поручить т. Мартиновичу и Халепскому немедленно проработать вопрос: какое максимальное количество БТ (в имеющемся образце, без всяких изменений) может быть изготовлено уже в текущем году на ХПЗ, имея в виду уменьшение заказа для этого завода по Т-24 на 220 машин.

В. Одновременно обязать УММ возможно форсировать работы по модернизации танка «Кристи».

V. О тяжелом танке

A. Признать необходимым иметь на вооружении РККА, хотя бы в ограниченном количестве тяжелые танки.

Б. Обязать УММ уже в текущем году обязательно достать сведения о тяжелом танке в Италии, Англии и, если возможно, во Франции, поставив задачей закупить образец этого танка или хотя бы чертежи.

B. Одновременно вести самостоятельные работы по конструкции тяжелого танка.

VI. О моторном заводе для средних танков

Просить правительство изменить свое решение от 20 февраля 1931 г. и разрешить проектировать моторный завод под мотор М-5 («Либерти») вместо ранее принятого мотора М-6 («Испано-Сюисс»).

Обязать начальника УВВС т. Баранова П. И. выделить из своих запасов для танковой программы 1931 г. 150 новых моторов М-5 и передать их в ведение т. Халепского.

VII. О броне

Доложить правительству, что задание о цементации железа против бронебойных пуль выполнено. Также выполнено задание правительства по получению брони с пониженным содержанием ферросплавов. Работы по цементации сталистого железа для защиты от бронебойных мелкокалиберных снарядов продолжаются. По заявлению т. Мартиновича, полный переход на массовое изготовление брони из цементированного железа и цементированной брони с ферросплавами (марки «Вибрак») будет произведен с июля 1931 г.

Принять к сведению заявление т. Мартиновича, что потребное количество шамотного кирпича для постройки дополнительно 8 термических печей на Ижорском заводе (для производства цементированной брони) заказано 29 апреля 1931 г. за границей.

Тов. Мартиновичу и Халепскому проследить за возможно быстрой реализацией за границей заказа на шамотный кирпич.

Председатель Ворошилов

Секретарь Литуновский

Примечание:

1* См. Документ от 20 февраля 1931 г. — Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О танковой программе»

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 414. Л. 20—22. Заверенная копия.

Архив: РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 414. Л. 20—22. Заверенная копия.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 545-547 (12528).

За рубежом:

8 мая в 1931 году в Италии издан закон, по которому в военное время все подданные обязаны участвовать в национальной обороне (14885).

Авиапромышленность:

9 мая 1931 Смотровая комиссия остановила свой выбор на земельном участке в 187 га к западу от платформы «Долгопрудная» Савеловской ж/дороги. База начала строиться с деревянного эллинга и летного поля, судя по первому акту инспекторского осмотра хода работ представителями «Аэрофлота» от 27 июля 1931 г. В Москве и Ленинграде был спешно издан сборник статей «Строим эскадру дирижаблей им. Ленина» с предисловием еще одного «воздухоплавателя» - врача Н.А. Семашко. Профессор МГУ с пафосом оратора-большевика вещал на всю голодающую Россию: «Ни секунды нельзя сомневаться, что идея об эскадре дирижаблей будет реализована и уже от себя предложил включить в нее седьмой корабль - «Сталин». Ему вторили строки автора статьи «Дирижабль и Воздухоплавание» в Большой советской энциклопедии под редакцией О.Ю. Шмидта: «...Несмотря на большие трудности освоения технологии строительства и эксплуатации цеппелинов, в Советском Союзе имеются все предпосылки для овладения этой вершиной капиталистической промышленности. И можно с полной уверенностью сказать, что в недалеком будущем и у нас появятся советские цеппелины в эскадре им. Ленина» (12732).

Жизнь и внутренняя политика:

9 мая 1931 г. постановлением СНК СССР «Об организации учетно-статистических работ» в составе Госплана СССР был организован на правах самостоятельного управления Сектор народнохозяйственного учета в качестве центрального руководящего органа в деле учета и статистики. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1931 г. «Об организации Центрального управления народнохозяйственного учета СССР при Госплане СССР» этот сектор был преобразован в Центральное управление народнохозяйственного учета (ЦУНХУ) СССР при Госплане СССР. Согласно положению, утвержденному 10 марта 1932 г. постановлением СНК СССР № 312, ЦУНХУ при Госплане СССР являлось самостоятельной общесоюзной организацией, централизованно руководящей всем делом статистики и учета в СССР. Вместе с республиканскими и местными статистическими управлениями ЦУНХУ составляло единую систему. Во главе его стоял начальник, утверждаемый ЦИК СССР и являющийся одновременно заместителем председателя Госплана СССР, при начальнике состояли заместители и коллегия из членов, назначаемых СНК СССР. Задачами ЦУНХУ являлись: централизованное руководство в области методологии и организации учетно-статистических работ в СССР, руководство и проведение работ по организации первичного учета и отчетности в соответствии с задачами хозяйственного руководства, систематическое наблюдение за ходом выполнения народно-хозяйственных задач, выполнение статистико-экономических работ и др. Постановлением от 21 мая 1933 г. СНК СССР внес ряд изменений в Положение о ЦУНХУ и его местных органах, полностью подчинив его Госплану СССР. Согласно этому постановлению ЦУНХУ при Госплане СССР было переименовано в ЦУНХУ Госплана СССР. В его составе были следующие секторы: планово-методологический, центральной учетной инспекции, баланса народного хозяйства, текущего учета, учета капитальных работ, учета промышленности, учета сельского хозяйства, учета транспорта и связи, учета труда, учета кадров, культуры и науки, учета населения и здравоохранения, учета городского хозяйства, учета советской торговли, учета финансов. Вопросами статистики военной промышленности занимался сектор спецучета или спецсектор. 2 февраля 1938 г. ЦУНХУ снова было преобразовано в самостоятельное учреждение, которое находилось при Госплане СССР. (СЗ. 1931 1937 вышел приказ НКОП № 28. Ст. 221; № 73. Ст. 488; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 1.Д. 651. Л. 167-162.) (15342).

Авиапромышленность:

10 мая 1931 был установлен срок сдачи ЦАГИ рабочих чертежей АНТ-8 на завод 31 для военной и пассажирской модификаций - с 1 августа 1931 по 1 января 1932 (7610, 34).

Другие оборонные отрасли:

10 мая 1931. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 37. Опросом членов ПБ от 6 мая 1931 г. 45/2. О Сталинградском тракторном заводе. (Политбюро... Т. 2. С. 164) (12416).

С 10 мая по 10 июня 1931 г. Крайком партии организует проведение месячника помощи Автострою. Всего в месячник на стройке работало 57 428 рабочих и служащих города и колхозники ряда районов края. Новостройки прислали в порядке помощи Автострою механизмы: балахнинский Бумстрой – подъемный кран, окский Мостострой – 10 транспортеров. Но стройка по-прежнему испытывала недостаток рабочей силы. Партком и управление Автостроя направили в районы края уполномоченных для вербовки строителей в колхозах и среди единоличников. Из Арзамасского района приехали 500 человек, из Сергачского – 100, из Починковского – 800 колхозников и 400 единоличников. Если к октябрю 1930 г. с колхозами было заключено 14 договоров на отпуск рабочей силы Автострою, то к октябрю 1931 г. имелось 93 договора. Механовооруженность на Автострое по-прежнему была низкой. В самый разгар стройки, в 1931 г., насчитывалось всего лишь 102 автомобиля, 7 тракторов, 8 экскаваторов, 4 железнодорожных крана. Слабая вооруженность машинами и механизмами предопределяла значительный численный состав строителей. К концу года на площадке Автостроя насчитывалось до 30 тыс. рабочих, инженерно-технических работников и служащих, подавляющее большинство из них – молодежь (около 70%). Среди строителей было 2 тыс. чувашей, 700 мордвинов, 60 татар, 250 марийцев, около 100 удмуртов (15218).

Внешняя политика:

10 мая 1931 Политбюро согласилось с предложением первого секретаря Северного крайкома С.А. Бергавинова выплатить за акции «Англо-Грумант» 10 тысяч фунтов стерлингов наличными и 45 тысяч — с рассрочкой на десять лет при 8 % годовых54. Окончательно же Советский Союз сумел прочно и обстоятельно обосноваться на Шпицбергене несколько позже. После того, как Политбюро 8 апреля 1932 года дало согласие на покупку второго на этом полярном архипелаге рудника «Грин-Харбор» нидерландской компании «Неспико». За полтора миллиона золотых рублей или сто пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, которые предстояло выплачивать на протяжении десяти лет. А незадолго перед тем, 5 сентября 1931 года, добычу угля на Шпицбергене изъяли из ведения всесоюзного объединения Союзлеспром, занимавшегося весьма далекими от горного дела заготовкой, сбытом внутри страны и за рубежом древесины и пиломатериалов. Передали в топливно-энергетический сектор ВСНХ СССР, образовав для того трест «Арктикуголь» (20467).

За рубежом:

10 мая в 1931 году разбился второй прототип французского истребителя «S.91» «Leger». Первый прототип «S.91» «Leger», оснащенный двигателем «Hispano-Suiza» 12НЬ мощностью 500 л.с. (373 кВт), поднялся в воздух 23 августа 1927 года. Второй прототип «S.91/1» отличался в основном фронтальным расположением радиатора. Позднее его оснастили двигателем «Hispano-Suiza» 12Gb, и под обозначением «S.91/2» он поднялся в воздух 31 августа 1928 года. «S.91/2» продемонстрировали в Греции и Румынии, а затем переделали в «S.91/3», установив мотор воздушного охлаждения «Gnome-Rhone» («Bristol») 9As Jupiter мощностью 420 л. с. (313 кВт). В 1931 году самолет превратили в «S.91/5», установив двигатель «Gnome-Rhone» «9Ае» «Jupiter» мощностью 480 л.с. (358 кВт). Подозреваю, что утомленный многочисленными переделками, прототип ушел из такой летной жизни сам (14887).

10 мая 1931 года во время испытаний, проводившихся Риделем на «Ракетенфлюгплатц» с двигателем для замера тяги, произошел непредвиденный взлет всего устройства, которое медленно поднялось на 18 м, а затем упало, повредив топливный трубопровод (11688).

К 14 мая ракета была отремонтирована, несколько облегчена и готова для первого экспериментального запуска. В назначенный час «летающий испытательный стенд», получивший название «Repulsor-1» («Репульсор-1»), с диким ревом стартовал. Он ударился о крышу соседнего здания, около двух секунд летел косо вверх под углом в 70°, после чего сделал мертвую петлю, поднялся еще немного, и, спикировав, упал на землю с работающим двигателем. Во время пикирования стенка камеры сгорания в одном месте прогорела, и здесь образовалось новое «сопло», за счет чего система получила вращательное движение. Ракета не развалилась только потому, что закончилось топливо. Достигнутая высота составила не более 60 м (11688).

Другие оборонные отрасли:

11 мая 1931 г. Лаборатория ДВС стала самостоятельной единицей, а 1 января 1932 г. была преобразована в УкрНИИ ДВС, который 21 марта того же года получил наименование Украинский научно-исследовательский авиадизельный институт (УНИАДИ), подчиненный Главному управлению Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ). Первоначально Лаборатория насчитывала 45 сотрудников и имела всего шесть станков. Ввиду важности поученного задания и численность сотрудников, и материальная база быстро росли. В 1932 г. в УНИАДИ работало уже около 220 человек. Институту необходима была опытная база, и по решению СНК УССР ему были переданы производственные площади завода им. Лозовского, на которых разместились механический, литейный и сборочный цехи, испытательная станция, конструкторское бюро, технологическая группа, лаборатория. На 1 января 1934 г. коллектив УНИАДИ составлял уже 399 человек (19149).

Жизнь и внутренняя политика:

11 мая в 1931 году в Ленинграде основан Институт по проектированию горнорудных предприятий (ныне АО «Гипроруда») (14888).

За рубежом:

11 мая в 1931 году швейцарский физик Огюст Пикар совершил полет в стратосферу, взлетев в герметической капсуле на высоту 15 281 м. В следующем году он перекрыл собственный рекорд, поднявшись на 16 201 м. Побит этот рекорд был три года спустя американцами капитанами Орвилом Андерсеном и Альбертом Стивенсоном, которые в небе над южной Дакотой достигли высоты 22 066 м (14888).

11 мая 1931 в Австрии произошел крах банка Кредит Анштальт (3186) и начался кризис в Европе (3907,167).

11 мая 1931 Банкротством австрийского банка "Кредит-Анштальт". начинается финансовый кризис в Центральной Европе (7444).

Авиапромышленность:

12 мая 1931 года Петрожицкий писал письмо N ПТО/14сс зам. начальника ВВС.

Протокол

совещания по внедрению новых типов самолетов плана

опытного строительства в серийное производство и

распределение их по заводам ВАО на 1932 и 1933 годы.

Присутствовали:

от УВВС - Петрожицкий, Горелиц, С.В.И.

от ВАО - Оловянников, Бурмистров, Мельницын, Дементьев.

Постановили:

| Принять следующее распределение типов самолетов по заводам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN заводов | 1932 год | 1933 год | Примечание |
| 1 | Р-5, И-5, | Р5, И5, (И-13), | * При загруженности завода первыми |
|  | ТШ-2, (И-7)* | ЛБШ-3 (ТШ-2)** | тремя типами сам. И-7 переносится |
|  |  |  | на 21-й завод. |
|  |  |  | ** И-13и ЛБШ-3 идут на смену И5 и |
|  |  | ТШ-2. |  |
| 22 | ТБ-3, Р-6, | ТБ-3, И-12, | * Ввиду перегруженности завода |
|  | АНТ-9, И-12, | МИ-3 (Р6)**, | производством первых 4-х типов |
|  | (АНТ-14)* | АНТ-9 | сам. АНТ-14 он строить не сможет. |
|  |  |  | ** МИ-3 вытесняет Р-6. |
| 23 | У-2, МУ-3, | У-2, МУ-3, |  |
|  | амфибия |  | амфибия |
|  | Шаврова, |  | Шаврова, |
|  | фотосъемщик | фотосъемщик |  |
| 31 | С-62, МДР-3*, | С-62, МДР-3, | * Для ВВС и для гражданск. авиации |
|  | Р5, ТШ-1 | Р5, ТШ-1, | переделанный. |
|  |  | (МТБ-3)** | ** Без громадного увеличения |
|  |  |  | самолетостроения на 31 заводе - МТБ-3 |
|  |  |  | строиться не сможет. |
| 21 | ДИ-3, Р-8, | ДИ-3, (ДИ-6)**, | * При загруженности завода N 1. |
|  | (И-7)* | Р-8, И-7, (И-9)***, | ** ДИ-6 вытесняет ДИ-3. |
|  |  | ПБ | *** И-9 вытесняет И-7. |
| ХАЗ | Р-9, АП-2, | Р-9, АП-2, |  |
|  | 4-х местн. | 4-х местн. |  |
|  | Яковлева, | Яковлева, |  |
|  | 4-х местн. | 4-х местн. |  |
|  | стальн. | стальн. |  |
| Б |  | ТБ-4, АНТ-14 |  |
| Воронеж |  |  |  |

Примечание:

1. Самолеты ДИ-4 и ДИ-5 на 32-й год строить опытными сериями для войсковых испытаний;

Завод - по усмотрению ВАО. В зависимости от результатов испытаний, решить вопрос о серийном строительстве в 33 году.

2. Самолеты ТБ-5 и МДР-2, ввиду заказа значительного количества ТБ-3 и МДР-3 и перегруженности заводов металлического самолетостроения строительством большого количества новых типов самолетов в серийное производство не пускаются.

3. Ввиду внедрения в серийное производство в ближайшие годы значительного количества новых типов самолетов, как воен. так гражданск., гл. образом металлич. конструкций (в т.ч. стальных) и нецелесообразности строить на одном заводе одновременно больше 4-х типов, необходимо, помимо обязательного введения в строй к началу 33-го года завода Б (Воронежского) построить к тому времени минимум. еще один завод металлического самолетостроения.

4. Внедрение в серийное производство новых типов самолетов на 34-й год не рассматривалось, ввиду необходимости уточнения и утверждения нового плана опытного строительства и не проработки его со стороны ВАО.

5. Ввиду перегруженности заводов металлического самолетостроения - целый ряд новых типов металлических самолетов гр. авиации на 33 год остались не размещенными по заводам. (2969,11).

12 мая 1931 года – геликоптер СОК ЭАО ЦАГИ поднялся на максимальную высоту примерно 7-8 метров, совершив после этого достаточно плавную посадку (6926, 5).

Другие оборонные отрасли:

12 мая 1931 на испытания на научно-инженерно-технический полигон РККА поступил изготовленный в апреле 1931 малый (легковой) трактор РККА с использованием узлов Т-16, спроектированный ГКБ ГАУ и изготовленный 2-м автозаводом ВАТО. Вес - 3920, мощность 35 нр. Не пошел (4243,31).

12 мая 1931 г. ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА УММ О СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИ И РЕМОНТА АВТОБРОНЕТАНКОТРАКТОРНОГО ИМУЩЕСТВА

Система ремонта распределяется на две основные части: а) Ремонт в мирное время.

А. Ремонт в мирное время

1. К 1 января 1932 г. в РККА будет 9.073 машины разных типов, которые при существующих нормах эксплуатации потребуют производства 9.073 средних и 5.727 капитальных ремонтов.

К 1 января 1933 г. число машин по ориентировочной наметке плана заказов УММ на 1932 г. увеличитсябольше чем на 200%, следовательно, увеличится и количество ремонтов машин.

2. Для обеспечения своевременного ремонта и содержания на ходу всей этой ценной материальной части, организация ремонта должна строиться по системе профилактических ремонтов. Классификацию и характеристику этих ремонтов см. в приложении

3.

а) Ремонт №1 (повседневный ремонт) и №2 (периодический осмотр и мелкий ремонт машин) производится в гараже силами подразделения части. В полевых условиях - в месте стоянки машин.

б) Ремонт №3 (средний ремонт) производится в войсковых мастерских, которые организуются в частях с числом машин свыше 50. Части и учреждения, имеющие меньшее количество машин, средний ремонт самостоятельно не производят, а сдают его в гарнизонные или окружные мастерские.

в) Ремонт №4 (капитальный) производится в гарнизонных или окружных мастерских и на заводах промышленности.

4. Необходимые для ремонта запасные части, войсковые части и мастерские получают готовыми от заводов промышленности, но оборудование мастерских должно быть рассчитано на возможность в случае необходимости самостоятельного изготовления и ремонта несложных деталей.

5. При правильной и планомерной организации ремонта и подаче промышленностью готовых запчастей, время простоя машин в ремонте может быть доведено для среднего до 4-5, для капитального до 10-14 дней. Поэтому в целях сокращения времени отрыва машины от части для ремонта, целесообразно на заводы промышленности возложить обязанность изготовления и своевременной подачи запчастей, а непосредственный монтаж производить в войсковых и окружных мастерских.

6. Намечаемые к постройке в 1931 г. мастерские на складах №60 и 37 не удовлетворяют потребность в ремонте машин РККА, поэтому является настоятельно необходимым форсировать и обязательно закончить в 1931 г. постройку этих мастерских, а также постройку мастерских для существующих и развертываемых по оргмероприятиям войсковых частей, а именно:

| № п/п | Наименование частей | Округ |  | Местоположение |  | Тип |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мехбригада | МВО |  | Наро-Фоминск |  | По типовым проектам УММ согласованным с ВСУ |  |
| 2. | 6-й мехполк | БВО |  | Гомель |  |  |  |
| 3. | 7-й мехполк | БВО |  | Минск |  |  |  |
| 4. | 1-й танковый полк | БВО |  | Смоленск |  |  |  |
| 5. | 4-й танковый полк | УВО |  | Харьков |  |  |  |
| 6. | 4-я стрелковая дивизия | БВО |  | Слуцк |  |  |  |
| 7. | 9-й корпусный артполк | СКВО |  | Каменск |  |  |  |
| 8. | 1-й корпусный артполк | ЛВО |  | Луга |  |  |  |
| 9. | Гаубичный полк АРГК на мехтяге | УВО |  | Волчанок |  |  |  |
| 10. | Гаубичный полк АРГК на мехтяге | УВО |  | Глухов |  |  |  |
| 11. | Полк Б. мощности АРГК | УВО |  | Чугуев |  |  |  |
| 12. | Саратовская бронетанковая школа | ПРИВО |  | Саратов |  |  |  |
| 2 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мехдивизион 1 кавдивизии |  | УВО |  | Проскуров |  | По типовым проектам УММ согласованным с ВСУ |  |
| 2. | Мехдивизион 3 кавдивизии |  | УВО |  | Бердичев |  |  |  |
| 3. | 3 террит. танковый батальон |  | УВО |  | Запорожье |  |  |  |
| 4. | 2 террит. танковый батальон |  | ПРИВО |  | Челябинск |  |  |  |
| 5. | Террит. гаубичный полк АРГК на мехтяге |  | МВО |  | Курск |  |  |  |
| 6. | Террит. гаубичный полк АРГК на мехтяге |  | СКВО |  | Ростов-на-Дону |  |  |  |
| 7. | 5-я артбригада |  | БВО |  | Полоцк |  |  |  |
| 8. | Опытный понтонный полк |  | УВО |  | Харьков |  |  |  |
| 9. | Части ПВО. |  |  |  |  |  |  |  |

7. В план 1932 г. необходимо включить постройку окружных мастерских для УВО и ЛВО, ат№| же мастерские для частей, развертываемых по оргмероприятиям.

8. Параллельно со строительством войсковых и окружных мастерских необходимо форсир вать строительство по линии ВСНХ заводов по ремонту автотракторного имущества и изготов нию запчастей.

ВСНХ по линии ВАТО намечено к постройке в 1931 г. и согласовано с НКВМ 16 ремонтных! терских типа «А» - для капитального, «Б» - для среднего и «В» - для профилактического ремонта в с дующих пунктах:

| № п/п | Пункты постройки | Мощность |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «А» | «Б» | «В» |  |
| 1. | Бологое | - | 1 | - | Строит. Наркомзем |
| 2. | Брянск | 1 | - | - |  |
| 3. | Смоленск | - | 1 | - | Должно идти строит, с учетом развития по типу «А» |
| 4. | Свердловск | - | 1 | - |  |
| 5. | Ростов на Дону | - | 1 | 1 |  |
| 6. | Самара | - | 1 | - |  |
| 7. | Нижний Новгород | - | - | - | НКВМ не заинтересован в первоочередности строительства |
| 8. | Новосибирск | - | - | 1 |  |
| 9. | Сталинград | - | - | 1 |  |
| 10. | Иркутск | - | 1 | - |  |
| 11. | Харьков | 1 | 1 | - | В первую очередь «Б» с вариантом «А» |
| 12. | Кременчуг | - | 1 | - | Через Наркомзем. |
| 13. | Тифлис | 1 | - | 1 | «А» включены на 1932 г. по заявлению Авторемснаба. |
| 14. | Ташкент | - | 1 | - |  |

До настоящего времени это мероприятие не реализовано, до сих пор ничего не сделано, как! линии разработки проектов мастерских, так и по линии отпуска средств на постройку их и оборудо вание.

Госплан СССР представил доклад в Правительство об отпуске 10 миллионов рублей на пос ку этих мастерских, но до настоящего времени Правительством вопрос не разрешен.

Президиум ВСНХ предусмотренные финансовым планом ВАТО ассигнования для этой цели! ключил.

Б. Ремонт в военное время

1. Потребность Наркомвоенмора в капитальном ремонте выражается в следующих цифрах:

|  |  | 1931 г. | 1931 г. | 1933г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Танки малые | 3.120 | 8.200 | 11.600 |
| 2. | Танки средние | 600 | 1.620 | 4.000 |
| 3. | Танкетки | 800 | 2.200 | 6.574 |
| 4. | Трактора | 2.507 | 7.300 | 40.800 |
| 5. | Автолегковые | 2.800 | 5.500 | 15.000 |
| 6. | Автогрузовые | 8.400 | 30.240 | 60.000 |
| 7. | Бронемашины | 404 | 560 | 1.200 |

В соответствии с постановлением Правительства от 6 января 1930 г. капитальный ремонт будет костью производиться на заводах промышленности, кроме того, к производству капитального ионта привлекаются мастерские машинотракторных станций НКЗ СССР.

2. Средний ремонт намечается производить в подвижных железнодорожных мастерских, орга-уемых из расчета 1-2 мастерских на Армию. Пропускная способность этих мастерских спроектирована в количестве до 10.000 средних ре-

ов в год. В случае перегрузки этих мастерских часть ремонта будет передаваться на заводы промышлен-

I и мастерские НКЗ СССР.

3. Мелкий ремонт намечается производить в походных войсковых мастерских; эти мастерские друются на прицепных повозках или автомашинах и возятся непосредственно войсковой ча-о, потребность в мастерских из расчета одна мастерская на 25 машин выражается: на 1931 г. — 500 мастерских на 1932 г. - 2.000 мастерских на 1933 г. — 5.000 мастерских

4. Весь ремонт (капитальный, средний и мелкий) основан на замене изношенных отдельных чадили целых агрегатов. Однако каждая мастерская снабжается необходимым оборудованием для

оизводства простейших деталей; на заводы же промышленности, производящие капитальный ремонт, возлагается задача производить более сложные детали.

5. Для организаций производства ремонта в пределах каждого фронта организуется при Началь-: механизированных и моторизированных войск особое управление по производству капиталь-

|яого и среднего ремонта. Это Управление в технико-производственном отношении подчиняется со-ветствующим органам промышленности, а в оперативном отношении - Начальнику механизиро-

|ванных и моторизированных войск фронта.

Промышленность через это Управление организует ремонт, обеспечивает его всем снабжением и несет ответственность за своевременный и качественный ремонт машин.

6. Обеспеченность РККА всеми видами ремонта автобронетанкотракторного имущества характеризуется следующими моментами:

а) в части мелкого ремонта - вместо 500 походных войсковых мастерских на 1931 г. имеется в настоящее время лишь 20 мастерских;

б) в части среднего ремонта - представленная промышленности заявка на оборудование 10 железнодорожных мастерских к исполнению не принята. Обеспеченность средним ремонтом машин , РККА на время войны равна нулю.

в) в части капитального ремонта — ВСНХ СССР и НКЗ СССР дано мобзадание на производство ремонта.

В настоящее время это задание прорабатывается; однако до сего времени еще не выяснен вопрос, какие заводы и в каком размере будут выполнять ремонт.

ВРИД начальника УММ РККА Калиновский

РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 58. Л. 50 - 52. Копия (11210).

12-16 мая 1931 г. В ВОХИМУ РККА была проведена конференция по ядовитым дымам — производству, боевому применению, токсикологии (17133).

Авиапромышленность:

13 мая 1931 года – максимальная достигнутая высота полета геликоптера СОК ЭАО ЦАГИ была уже 11-12 м, причем в воздухе был осуществлен поворот направо и налево (6926, 5).

13 мая 1931 года на КАСКР-2 было выполнено 4 полета продолжительностью до 7 минут на высоте до 250 метров (10224,35).

Другие оборонные отрасли:

13 мая 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 17. 14. О заключении договоров на выполнение заказов (Хрулев). 16. 180-мм пушки для вооружения судов, БО, ТАК и железнодорожных транспортеров (Коноплев). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 270, 271) (12342).

13 мая 1931 Комиссия исполнения при СНК приняла постановление «О выполнении постановления СТО о работе ленинградских судостроительных заводов» (12265).

13 мая 1931 г. Постановление ЦИК и СНК СССР № 85сс о привлечении местного населения к охране электроэнергетических линий в военное время (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 17) (12415).

Постановление Комиссии исполнения при СНК СССР о выполнении постановления СТО о работе ленинградских судостроительных заводов (СЗ. 1931. № 30. Ст. 235) (12415).

За рубежом:

13 мая 1931 президентом Франции стал П.Думер (3907,167).

Авиапромышленность:

В мае 1931 (14 мая - 79,129) Д.П.Г. освободили, но вместе с ним не всех (97,22).

Да, Д.П.Г. пришел домой без сопровождающего (значит раньше приходил с ним) (79,128).

Жизнь и внутренняя политика:

14 мая 1931 г. комиссия Политбюро постановила внести в план мероприятий новый пункт в следующей редакции: «Поручить Моссовету и МК образовать комиссию для рассмотрения всех существующих проектов различных средств сообщения и разработать проект метрополитена. Срок: 3 месяца»{314}.

Здесь отчетливо шла речь о метрополитене. Что имел в виду Сталин, от которого исходила инициатива включен ия этого пункта, метро ли для внутригородского сообщения, городской транспорт типа железной дороги или то и другое вместе, из текста постановления и стенограммы обсуждения остается не вполне ясным:

«Сталин: Нужно образовать особую комиссию по метрополитену и решить, что необходимо, срок, за который она это сделает, и сколько это стоит. Нужно постановить, что метрополитен необходим и что это дело следует форсировать. Рассматривая метрополитен в качестве основного средства сообщения, немедленно начать ориентировать на него все наземные линии.

Молотов: И для осуществления пригласить иностранных специалистов из Берлина, Парижа и Лондона.

Сталин: Хватит немцев.

Каганович: Разработать проект метрополитена в связи с экспертизой всех существующих проектов различных средств сообщения. Срок 3 месяца. Для этого создать особую комиссию при Моссовете»{315} (18299).

14 мая 1931 г. в правительственном официозе, газете «Известия» появилась статья Н. Осинского[34]под заголовком «Нужен ли Москве метрополитен?», в которой излагались два главных возражения против городских железных дорог: первое было направлено против тех дезурбанистов, кто придерживался взгляда, что в ходе развития в «социалистический» город Москва будет децентрализована, и клеветал на сторонников городских железных дорог как «уклонистов» от социалистических принципов. Децентрализация, отмечал Осинский, сохраняет необходимость над- и подземных дорог. Второе возражение касалось тезиса о том, что у Москвыесть более насущные нужды.

Осинский отверг оба эти аргумента как не соответствующие истине: в Москве, столице государства, и в будущем разместится промышленность, а в центре города останутся административные и культурные учреждения. Население в центральной части еще более сконцентрируется, поскольку надстройка одно- и двухэтажных домов обойдется дешевле, чем новое строительство на окраинах. Планы децентрализации Осинский назвал нереальными. Ввиду крайней нужды в средствах сообщения городская железная дорога не роскошь, а необходимость, поскольку трамвай безнадежно отстал от потребностей города: «Сейчас доходит до того, что большинство москвичей вынуждены передвигаться пешком, тротуары переполнены, и трамваи движутся одной непрерывной змеей, причем крайне медленно, закупоривая улицы»{316}.

В зарубежной практике, напоминал Осинский, трамваи исчезают с центральных городских улиц. В Лондоне, Нью-Йорке, Париже в центре курсируют только автобусы и метро. Сростом числа автомобилей трамваи превращаются в помеху уличному движению. Они слишком медлительны, не могут быстро ускориться или уступить дорогу, перекрывают уличное движение, на каждой остановке создают пробку, поскольку входящие и выходящие пассажиры трамвая должны пересечь проезжую часть улицы.

Через несколько лет, утверждал Осинский, на улицах Москвы появятся десятки тысяч личных автомобилей. Тогда трамвайное движение надо будет переместить за пределы Садового кольца. Следует построить метрополитен, внедрить в крупном масштабе автобусное сообщение и такси и как предпосылку для этого улучшить состояние проезжей части на улицах и укрепить дисциплину на улицах. Сейчас пешеходы в Москве ведут себя как в деревне, массами выходят на проезжую часть и останавливаются прямо на перекрестках, чтобы поболтать{317}.

Статья вызвала большой резонанс. В дополнение к ней Эмиль Цейтлин из областного планового отдела и инженер Катцен из МГЖД, которые в марте-апреле 1931 г. разработали в комиссии МК и Моссовета концепцию развития городского транспорта, опубликовали 23 мая 1931 г. в «Известиях» свою статью. Подписана она была Цейтлиным, так как Катцен опасался открыто поставить свою подпись{318}.Ведь всего лишь несколько месяцев назад были арестованы его коллеги из проектного бюро МГЖД.

Цейтлин и Катцен привели статистические сведения о развитии городского транспорта в Москве и констатировали предельную загрузку трамвайной сети. К противоречивым тенденциям градостроительной мысли они относили идеи радикальной перепланировки Москвы или децентрализации города, неосуществимые в ближайшие 10 лет. Но даже если окраинные районы получат большую самостоятельность, связь с центром и другими районами останется весьма оживленной. При ожидаемом расширении города до 70 км в диаметре (дезурбанистическая версия) автобусы и трамваи окажутся слишком медленным видом транспорта. Международный опыт свидетельствует о прямой зависимости между расширением города и необходимостью городской железной дороги. Средняя скорость трамвая составляет 14 км/ч, автобуса — 16, а городской железной дороги — 35 км/ч. Затраты на перевозку одного пассажира по железной дороге существенно ниже. При расчете инвестиционных затрат именно этот вид городского транспорта является основным{319}. [Картинка: i_021.png] Рис. 17. Проект комиссии МК и Моссовета, апрель 1931 г., а также проект Наркомата путей сообщения железнодорожной диаметральной линии, 1930/31 г. (Катцен.Проект. 1931. С. 21).Проект предусматривал прокладку следующих линий: трех пригородных от Царицыно до Крестьянской заставы, от Ивановского через шоссе Энтузиастов до площади Ильича, от Измайлово через Садовое кольцо на Ховрино; двух соединительных веток от Крестьянской заставы к пл. Ильича и от Крестьянской заставы до Таганской пл.; диаметральной линии от Триумфальной пл. до первой пригородной линии (южнее Крестьянской заставы). Всего к 1935 г. должны быть построены линии первой очереди протяженностью 65 км, из них 18 км в тоннелях, 21 км на эстакадах и 26 км по насыпям. Во вторую очередь сеть линий должна была достигнуть 89 км.

Авторы статьи отвергли проект МГЖД, поскольку он ограничивался пределами существующей городской черты и не принимал в расчет разрастание Москвы. Они представили новую схему линий, а именно концепцию городской железной дороги пригородного типа, разработанную комиссией МК и Моссовета{320},[35] (18299).

За рубежом:

14 мая 1931 Джипси Мот de Havilland, пилотируемый профессиональным охотником Денисом Финчем Хаттоном и несущий также слугу Кокёё Камау, взлетает с аэродрома в Вои, Кения, дважды кружит над полем, останавливается и разбивается, убивая обоих мужчин (20804).

14 мая 1931 - Начало трансконтинентального перелёта автожира из Филадельфии в Сан-Диего. Пилот Джон М. Миллер (22502).

14 мая 1931 с полигона близ Берлина был осуществлен запуск ракеты Repulsor-1 немецкого Общества межпланетных сообщений конструкции Karl Riddel. Достигла высоты 60 м (2990).

К 14 мая 1931 ракета была отремонтирована, несколько облегчена и готова для первого экспериментального запуска. В назначенный час «летающий испытательный стенд», получивший название «Repulsor-1» («Репульсор-1»), с диким ревом стартовал. Он ударился о крышу соседнего здания, около двух секунд летел косо вверх под углом в 70°, после чего сделал мертвую петлю, поднялся еще немного, и, спикировав, упал на землю с работающим двигателем. Во время пикирования стенка камеры сгорания в одном месте прогорела, и здесь образовалось новое «сопло», за счет чего система получила вращательное движение. Ракета не развалилась только потому, что закончилось топливо. Достигнутая высота составила не более 60 м (11688).

Авиапромышленность:

По состоянию на 15 мая 1931 г. Завод опытных конструкций (ЗОК) ЦАГИ уже вел сборку хвостовой части фюзеляжа, ферм лонжеронов и клепал оперение ТБ-4. К 1 января 1932 г. фюзеляж почти закончили, оперение тоже. Крылья были собраны и обшиты гофрированным дюралем, кроме носка. Шасси находилось в изготовлении. Проблема была в отсутствии моторов М-34. Завод № 24 только разворачивал их производство. двигателей не хватало даже для опытных самолетов. В ЦАГИ рассчитывали, что если моторы прибудут вовремя, то удастся выдержать плановые сроки и выставить машину на аэродром к 1 мая (12024).

По состоянию на 15 мая 1931 г. Завод опытных конструкций (ЗОК) ЦАГИ уже вел сборку хвостовой части фюзеляжа, ферм лонжеронов и клепал оперение ТБ-4. К 1 января 1932 г. фюзеляж почти закончили, оперение тоже. Крылья были собраны и обшиты гофрированным дюралем, кроме носка. Шасси находилось в изготовлении. Проблема была в отсутствии моторов М-34. Завод № 24 только разворачивал их производство, двигателей не хватало даже для опытных самолетов. В ЦАГИ рассчитывали, что если моторы прибудут вовремя, то удастся выдержать плановые сроки и выставить машину на аэродром к 1 мая.

Но просчитались. М-34 продолжали мучительно доводить, более мощные двигатели ФЭД в октябре 1931 г. только начали делать в опытных образцах. Все сроки прошли. 4 июля 1932 г. постановлением СТО постройка ТБ-4 была объявлена первоочередной. Срок готовности сдвинули на 1 ноября. Главное управление авиационной промышленности (ГУАП) Наркомтяжпрома возражало, говоря, что этот срок нереален. Оно заявляло о возможности выставить самолет на испытания к 1 января 1933 г. Но и эта дата оказалась неосуществимой - лишь в декабре 1932 г. на завод пришли долгожданные моторы.

И тут конструкторов постигло новое разочарование. Серийные М-34 по габаритам и посадочным местам существенно отличались от опытного образца, по чертежам которого проектировали мотоустановку самолета. Последовал очередной этап переделки чертежей, а кое-где и уже готовых узлов.

ВВС рассчитывали уже с 1933 г. получать серийные ТБ-4. На этот год планировали заказать 15 бомбардировщиков, позже количество уменьшили до 10. Самолеты собирались строить на заводе № 22 в Филях, там. где делали ТБ-3. Затем из-за задержки с опытной машиной сроки сдвинули, а заказ передали заводу № 18 в Воронеже. ЦАГИ должен был сдать туда полный комплект чертежей к июлю 1934 г. Первую серию из 40 - 50 бомбовозов намечали собрать в 1935 г. В конце 1934 г. появилось предложение загрузить их производством также принадлежавший тогда ГВФ завод № 84 в Химках.

Первую эскадрилью гигантов хотели разместить на Щелковском аэродроме, где в проект реконструкции заложили стоянки и полосу соответствующих размеров. Толщина бетона должна была выдержать вес гиганта с полной заправкой и предельной бомбовой нагрузкой. Эту длинную и широкую полосу потом неоднократно использовали для различных рекордных полетов. Именно с нее улетали в Америку Чкалов и Громов.

Серийное производство ТБ-4 намеревались вести до 1937 г. Предполагалось, что к этому времени эти "линкоры 1-го класса" составят 40% парка тяжелобомбардировочной авиации. К 1 января 1938 г. в строю ВВС РККА предполагали иметь 288 ТБ-4 (12036).

15 мая 1931 г. вышел приказ начальника ВВС, согласно которому гражданской авиации должны были передать 55 Р-1 с моторами BMW IV, но не все из них уже могли летать. Реально, по-видимому, если и отдали, то не более десятка машин. Последние упоминания о гражданских Р-1 относятся к 1932 г.

ДАННЫЕ САМОЛЕТОВ СЕМЕЙСТВА Р-1

|  | Р-1 ГАЗ-1 сер.1 | Р-1 ГАЗ-1 сер.2 | Р-1 ГАЗ-10 сер.1 | Р-1 ГАЗ-10 сер.2 | Р-1 ГАЗ-10 сер.6 | Р-1 ГАЗ-1 сер.11 | Р-1 ГАЗ-10 сер.11 | Р-1 № 3458 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размах крыльев, м | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Длина, м | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,5 |
| Высота, м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Вес, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пустого | 1386 | 1323 | 1324 | 1360 | 1357 | 1441 | - | 1430 |
| полетный | 2154 | 2073 | 2071 | 2110 |  | 2191 | - | 2180 |
| Скорость максимальная у земли, км/ч | 194 | 202 | 205 | 204 | 190 | 202 | - | 191 |
| Потолок практический, м | 5360 | 5940 | 5500 | 5500 | 5200 | 4800 | 5250 | 5030 |
| Набор высоты, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 м | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 4,4 | 3,3 | 4,04 |
| 2000 м | 13,9 | 9,25 | 7,5 | 8,15 | - | 18,0 | 14,0 | 9,28 |
| 5000 м | 71,0 | 33,5 | 32,0 | 37,1 | 36,0 | - | - | 47,4 |
| Разбег, м | 120 | - | - | 140 | 95-110 | - | 120 | - |
| Пробег, м | 210 | - |  | - | 120-130 | - | 150 | - |
| Продолжительность полета, ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | - |  |
|  | Р-1 СП | Р-1ЛД | Р-1 БМВ | МР-1 опыт. дерев. попл. | МР-1 опыт. метал. попл. | МР-1 Сер. 16 | МР-1 Сер. 18 | МР-1 Сер. 19 |
| Размах крыльев, м | 14,0 | 14,0 | 12,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Длина, м | 9,2 | 8,85 | 9,5 | - | - | - | - | - |
| Высота, м | 3,5 | 3,46 | - | - | - | - | - |  |
| Вес, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пустого | 1235 | 1414 | 1275 | 1925 | 1798 | 1900 | 1935 | 1955 |
| полетный | 1640 | 2105 | 1775 | 2575 | - | 2550 | 2565 | 2605 |
| Скорость максимальная у земли, км/ч | 170 | 192 | 173 | 183 | - | 182 | 176 | 179 |
| Потолок практический, м | 4700 | 4600 | 5440 | 3575 | 3680 | 3680 | 3650 | 3515 |
| Набор высоты, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 м | 5,0 | 4,75 | - | 6,0 | 6,3 | 5,8 | 8,33 | 6,77 |
| 2000 м | 11,3 | 11,0 | - | 14,6 | 14,3 | 14,2 | - | 16,68 |
| 5000 м | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Разбег, м |  | 130 | 100-130 |  |  | - | - | 300-400 |
| Пробег, м | - | 80 | - | - | - | - | - | 100-150 |
| Продолжительность полета, ч | 3,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |

(11923).

15 мая 1931 на КАСКР-2 было выполнено три контрольных полета перед показом новой авиационной техники советскому правительству (10224,35).

15 мая 1931 открылись Авиационные высшие академические курсы ГВФ (АвиаВАК) для подготовки руководящих кадров (442,77).

Другие оборонные отрасли:

15 мая 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 38. 9. О ходе работ на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 10 декабря 1930 г., пр. № 20, п. 4/10) (Ильичев, Орджоникидзе). 32 а) об изменении закона об обязательной военной службе в части, касающейся льгот по семейно-имущественному положению; б) об изменении закона об обязательной военной службе в части, касающейся категорий годности к военной службе (Ворошилов). (Политбюро... Т. 2. С. 165, 166) (12416).

15 мая 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) предложило ВСНХ поставить в 1931 г. серийное производство экскаваторов, землечерпалок и оборудования для хлебозаводов, обеспечить лесозаготовки узкоколейными паровозами за счет внутреннего производства; приняло к сведению доклад Г. К. Орджоникидзе о положении на Сталинградском тракторном заводе и доклад ВСНХ об угольных залежах в районах ЦЧО и Нижней Волги; разрешило отсрочку от призыва в Красную Армию рабочим и служащим Донбасса при условии работы в Донбассе в течение года; одобрило проект постановления СНК об укреплении производственного режима на предприятиях и в учреждениях (12265).

Комиссия исполнения при СНК приняла постановление «О выполнении директив СТО о Курской магнитной аномалии» (12265).

К 15 мая 1931 г. проектная группа выполнила эскизный проект завода СК мощностью 10 тыс. тонн в год.

Управление СК немедленно организовало экспертную комиссию под председательством Н.П. Горбунова. Экспертная комиссия дала положительное заключение по проекту, в основном приняв его.

Учитывая большой объем проектных работ, Управление СК организовало специальную проектную организацию, которая стала в дальнейшем ведущим проектный институтом промышленности синтетического каучука – «Гипрокаучук» (18298).

Армия:

15 мая 1931 г. Приказом начальника УВВС предусматривалась передача 14 Р-ЗМ5, из них семи - исправных. Однако это распоряжение вряд ли выполнили, поскольку на 1 августа того же года в ГВФ числятся всего четыре АНТ-3 - три в Сибирском управлении и один в отряде им. "Правды". В 1-м квартале 1932 г. разбились еще два П-3. К середине года во всем Гражданском воздушном флоте осталось лишь семь самолетов этого типа, три из них - в 3-й объединенной авиашколе. С начала 1933 г. упоминания об этих машинах в документах вообще исчезают (11985).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 15 и 29 мая 1931. Из протокола заседания Политбюро № 38 1931 г.

О помощи пострадавшим от землетрясения

а) Предложить "Комсомольской правде" и др. газетам прекратить шум в печати в связи с оказанием помощи пострадавшим от землетрясения в Закавказье.

б) Созданный для сбора средств комитет ликвидировать.

в) Собранные уже и поступающие в редакции газет суммы направить в Заксовнарком без сообщений об этом в печати (11652).

Между 15 и 29 мая 1931. Из протокола заседания Политбюро № 38 1931 г.

О некоторых изменениях трудового законодательства

1. В случаях производственной необходимости администрация может перевести работников на срок до одного месяца на другую работу...

3. Заработная плата выплачивается в нерабочее время.

4. Работник несет материальную ответственность за выданное ему в пользование имущество предприятия или учреждения (спецодежду, инструменты, измерительные приборы и т. п.) (11652).

Между 15 и 29 мая 1931. Из протокола заседания Политбюро № 38 1931 г.

Вопрос о водке

а) Отклонить проект предложения о прекращении повсеместно торговли вином и водочными изделиями на время мобилизации и на время войны (речь идет о возможной войне).

б) Общий вопрос о нашей экономической политике на время войны снять (11652).

За рубежом:

15 мая в 1931 году второй экземпляр «Short» «S.17» «Kent» («G-ABFB» "Sylvanus"), а 26 мая третий («G-AFBC» "Satyrus"), вышел на трассу Бриндизи - Афины - Александрия. По пути из Афин в Александрию выполнялась техническая посадка на Крите для дозаправки. С 16 апреля 1932 полёты также выполнялись по маршруту Бриндизи - Лимассол - Хайфа - Александрия. В том же 1932 году «Short» «S.17» полностью заменили «Short» «S.8» «Calcutta» на средиземноморской линии (14892).

Авиапромышленность:

К середине мая 1931 г. первый экземпляр И-12 практически находился в завершающей стадии сборки. Основная задержка была связана с затянувшимися доводками пушек ДРП, входивших в конструкцию самолёта. Надо отметить, что к этому времени опытные образцы этих пушек были установлены и некоторые испытаны на самолётах: ТБ-1 — 76 мм для стрельбы по наземным целям; Р-3 — 76 мм для стрельбы по самолётам; И-4 — 67 мм для стрельбы по самолётам, 18 декабря 1931 г. на полигоне при стрельбе произошел разрыв пушки. В 1933 г. на И-4 установили 65-мм пушку (15823).

К середине мая 1931 года первый экземпляр самолета И-12, практически, находился в завершающей стадии сборки. Основная задержка была связана с затянувшимися доводками пушек ДРП, входивших в конструкцию самолета. Надо отметить, что испытания макетных образцов динамо-реактивных пушек начались еще в конце 1929 года. Первоначально для этих целей использовались самолеты Р-3ЛД, а затем – ТБ-1 (19172).

К середине мая 1931 г. на заводе № 1 скопилось 67 истребителей И-5, ждущих двигателей. Машины отправляли в части без прицелов и ракетниц, обещая дослать их после получения.

Серийные истребители, собранные на заводе № 1, внешне практически не отличались от малой серии завода № 39, но многие узлы машин оказались невзаимозаменяемы. Отличались хвостовое оперение, центроплан, нижние крылья, элероны. На первых 15 самолётах подкосы капота мотора изготовлялись из дюралюминия, позже - из стали. Вооружение состояло из четырёх пулемётов ПВ-1 с боезапасом по 250 патронов на каждый. Примитивный коллиматорный прицел (кольцо и мушка) стоял на капоте перед ветровым козырьком. Под нижним крылом монтировались две балки Дер-5 под бомбы весом до 10 кг. Механический сбрасыватель оригинальной конструкции (в документах он именуется "СБР-спец.") монтировался в пилотской кабине.

Завод постоянно лихорадило от недостатка комплектующих. Запаздывали импортные дюралюминиевые трубы, не хватало прицелов, резины для колёс. Пулемёты ПВ-1 поступали только с левыми приёмниками ленты. Правые пулемёты на самолёты ставили, но они представляли собой фактически лишь декорацию, поскольку стрелять не могли. Стабильно шли перебои с поставками французских моторов Гном-Рон 9Aq.

Серийные истребители оказались примерно на 73 кг тяжелее, чем требовали технические условия. Соответственно упали лётные данные. Подъём на высоту 5000 м вместо 8 - 9 мин занимал от 11,5 до 14 мин. Ухудшились показатели по потолку и времени разворота (11997).

Авиапромышленность:

16 мая 1931 состоялась первая Всесоюзная конференция по аэродинамике (274) и шла до 21 мая (271,126).

Другие оборонные отрасли:

16 мая 1931 г. ЛМЗ было получено предварительно задание на проектирование 180-мм двухорудийной башенной установки. Установка должна была проектироваться под 180-мм пушку с клиновым затвором (3861).

16 мая 1931 состоялось взвешивание танка Кристи без экипажа и вес был 9360 кг. В этот день начались и пробеговые испытания машины. За 10 дней прошли 150 км и 17 мая сломался кронштейн правого ленивца на повороте на травяном грунте (3879,7).

16 мая 1931 г. танк Кристи взвесили. Его масса без башни составила 9360 кг (585 пудов). Так как башен не было, то вместо них в корпус танков был положен балласт в 800 кг. Для входа-выхода экипажа предусматривались распашные дверцы люка механика-водителя, однако размер их был чрезмерно мал, и они не имели никакой прорези для осмотра дороги в закрытом состоянии. Поэтому при испытаниях экипаж занимал свои места только через отверстие для башни и держал в движении двери механика-водителя открытыми. Также еще до начала испытаний было установлено, что для доступа к моторно-трансмиссионному отделению необходимо разобрать его крышу, так как никаких люков для доступа к механизмам танка предусмотрено не было. Особенностью танков «М. 1928» и «М. 1940» было то, что для перехода с гусениц на колеса с них надо было всего лишь снять гусеничные цепи, затем закрепить их на надгусенич-ных полках при помощи ремней и установить рулевое колесо для поворота передней пары катков, ослабляя усилие прижима второго опорного катка, вывернув головки соответствующих свечей. Все это даже слабо подготовленный экипаж мог проделать всего за полчаса - три четверти часа. Со стороны каждого борта располагалось по четыре алюминиевых обрезиненных опорных катка диаметром 813 мм. Направляющие и ведущие колеса гусеничного движителя имели наружную резиновую амортизацию. Круп-нозвенчатая гусеница, состоящая из 46 траков, имела гребневое зацепление с ведущим колесом. Первый день испытаний не принес ничего особенного. На второй день испытаний произошла внезапная поломка кронштейна правого направляющего колеса. Танк встал на два дня. По окончании ремонта танк прошел еще 500 км, после чего кронштейн сломался вновь. И опять ремонт. Затем более 10 дней танк испытывался только на колесном ходу, причем при прохождении песчаных участков даже на дороге танк буксовал (10733,196).

Вплоть до 16 мая 1931 полноценных испытаний танк Кристи не проходил. Как следует из отчета по испытаниям, два месяца танк, имевший серийный номер 2051, использовался как объект изучения, также его демонстрировали начсоставу Красной Армии. Собственно говоря, уже на этом этапе было понятно, что в имеющемся виде танк Кристи для производства не подходит. Для начала, носовая часть выступала за габариты ходовой части, что забраковали еще на этапе приёмки в США. Далее, люк механика-водителя предназначался исключительно для обзора местности. Для вылезания из него механика-водителя проём был маловат. Часть операций по обслуживанию машины было выполнить невозможно без демонтажа надмоторной плиты или других элементов. Новостью это не стало, по крайней мере для КБ-3 ВОАО (Всесоюзное орудийно-арсенальное объединение), которое возглавлял С.А. Гинзбург. Когда дело дошло до "адаптации" БТ, машина стала отличаться по ряду элементов.

16 мая 1931 года испытания танка начались. Произошло это буквально за неделю до того, как было принято решение об организации производства БТ на ХПЗ. В одних источниках говорится, что испытания проходили на полигоне под Воронежем, другие говорят про испытательный полигон на Кубинке. На самом деле ни то, ни другое не верно. Действительно, испытания проходили в Подмосковье, но до Кубинки оттуда было далековато. Например, испытания на максимальную скорость проходили на Ленинградском шоссе, которое слегка так в другой стороне, нежели Минское шоссе. Да и официально полигон ведет свой отсчет с 10 июля 1931 года, когда было начато его строительство.

При движении по Ленинградскому шоссе максимальная скорость не превышала 65-70 км/ч. Можно, конечно, списать это на менее качественную дорогу, но скорее связано снижение скорости с двумя факторами. Во-первых, машина была нагружена до боевой массы 9500 кг, дабы понимать, каковы окажутся скоростные характеристики с башней и вооружением. Во-вторых, испытания в США проводил Лео Андерсон, а фактор заводского водителя являлся весьма важным. Особенно это проявилось во время езды на высокой скорости. Водители сильно жаловались на то, что при скорости выше 60 км/ч происходил занос кормовой части машины. Еще сильнее он ощущался на влажной от дождя дороге. Это с завидной регулярностью приводило к ситуации, когда машина вставала поперек шоссе.

Еще одной причиной для жалоб стали толчки на неровностях, которые хорошо передавались на руль. Это приводило к тому, что после 4-4,5 часов езды водитель сильно уставал. Также при езде приходилось машину постоянно подруливать. Дополнительной проблемой было, что на большой скорости радиус поворота оказывался слишком большим. В результате на резких поворотах приходилось сбрасывать скорость, дабы в них вписаться. По итогам средняя скорость движения оказалась сравнительно небольшой - 30-35 км/ч. Безусловно, на фоне других танков того периода это очень высокая скорость, но как-то ждали более высоких результатов. А еще довольно регулярно приходилось пользоваться помощью эвакуатора, поскольку машина оказывалась в кювете.

Езда по шоссе на гусеничном ходу показала, что танк может развивать скорость до 50 км/ч. Управляемость при этом была удовлетворительной, но именно такая езда и привела к самой большой поломке в ходе испытаний. После прохождения одного из резких поворотов вырвало кривошип правого ленивца. На этом, собственно говоря, испытания на гусеничном ходу закончились. Далее езда была возможна только на колесном ходу. Надо сказать, что еще до начала испытаний, при демонстрации командованию РККА, танк вполне преодолел окоп шириной 2 метра и проволочные заграждения в 5 рядов. А вот окоп шириной 2,5 метра преодолеть не удалось - танк уперся носом в стенку и застрял.

В результате ЧП с кривошипом правого ленивца дальнейшие ходовые испытания больше напоминали шоу "чем круче джип, тем дальше трактор". Как указывалось в отчете по испытаниям, езда по проселку была возможно только при наличии твердой, укатанной поверхности. В противном случае очень быстро становился нужен эвакуатор. Особенно запущенной выглядела ситуация при попытке ехать по песку. Настоящая битва с бездорожьем развернулась на лесной дороге между деревнями Бузланово и Поздняково (ныне они находятся в районе Новорижского шоссе). Сначала американский танк штурмовал песок в районе речки Липка, а затем ее километр тащили на буксире по лесной дороге от Бузланово в Поздняково. На ровной поверхности, но на сырой траве, машина не смогла стронуться с места. Испытания были закончены 21 июля 1931 года. (20339).

16 мая 1931 года в Московском авиационном институте была проведена реорганизация воздухоплавательного факультета в дирижаблестроительный. Начальником дирижаблестроительного факультета МАИ стал начальник кафедры эксплуатации воздушных судов в воздухе профессор М.Н. Канищев (11269).

За рубежом:

16 мая 1931 папа римский Пий XI заявил о несовместимости социализма с католицизмом (4962).

Другие оборонные отрасли:

17 мая 1931 по приказу НКВМД был составлен план по выполнению решений правительства по организации производства БТ (танка Кристи) на ХПЗ. Завод не был занят, т.к. планировавшееся производство танков ТГ Э.Гроте и Т-24 - задерживалось (3879,6):

“1. Изготовление рабочих чертежей к 15.07.31 СКБ под руководством Нач. КБ оружейного объединения С.А.Гинзбурга и в составе 20 и и к от ГКВ N 8 оружейного объединения, 15 и и к от НАТИ ВАТО, от Ижорского завода два конструктора по корпусу, от УММ Тоскин в качестве зам. Нач. КБ и Рожкова в качестве ГК по укладке боеприпасов в башне. От ХПЗ - танковое КБ Алексеенко в полном составе. Кроме того, с 16.06 директор ХПЗ обеспечивает КБ 30-ю копировщиками.

2. Для разработки техпроцесса производства танка привлечь 5 высококвалифицированных специалистов Укргипромаша.

3. Собрать спецбюро БТ ХПЗ к 25 мая 1931

4. Изготовить опытные образцы в количестве 3-х шт. К 15 сентября 1931, два образца изготавливает ХПЗ, один - опытный цех завода Большевик с подачей отливок и поковок с ХПЗ.

5. Изготовление первой партии 100 шт. 2 машины к 1 ноября 1931, 30 шт. К 30 декабря 1931, 50 шт. К 1 января 1932 (4240).

17 мая 1931 года По приказу Народного комиссара военных и морских дел начальником УММ РККА был утвержденный план организации серийного производства танков БТ на ГХПЗ. Этот план стал основанием для Приказа ВСНХ СССР № 37 от 21 мая 1931 года об обеспечении организации производства танков БТ на ГХПЗ и создание специального конструкторского бюро БТ на базе конструкторского бюро Т2К (10278).

17 мая 1931 был подготовлен подробный план организации производства танков БТ на ХПЗ, в котором, в частности, говорилось:

«1. Изготовление рабочих чертежей к 15.07.31 г. (один месяц) СКБ под руководством начальника конструкторского бюро оружейного объединения СЛ.Гинзбург и в составе 20 инженеров и конструкторов от Г.К.В. N 8 оружейного объединения, 15 инженеров и конструкторов от НАГИ, ВАТО, от Ижорского завода 2 конструтора по корпусу, от УММ Тоскин в качестве заместителя начальника Конструкторского Бюро и Рожков в качестве конструктора по укладке боеприпасов и башне. От ХПЗ танковое КБ Алексенко в полном составе. Кроме того, с 10.06 директор ХПЗ обеспечивает бюро тридцатью копировщиками.

2. Для разработки техпроцесса производства танка привлечь пять высококвалифицированных специалистов от Укргипромаша.

3. Собрать спецбюро БТХПЗ к 25.05.31 г. 4. Изготовить | опытные образцы в количестве 3-х штук к 15.09.31 г. 2образца изготавливает ХПЗ и один - опытный цех завода «Большевик» с подачей отливок и поковок с ХПЗ.

5. Изготовление первой партии 100 штук. 2 машин — к 1.Х1.31 г. 30 штук - к ЗО.ХП.31 г. 50 штук - к 1.1.32 г.» (10733,195).

17 мая 1931 во время поворота на травяном грунте сломался кронштейн правого ленивца БТ-2. Броневая защита машины была про- тивопульной: клепаный корпус танка был выполнен из броневых листов толщиной от 5,5 до 14 мм. Поэтому по заданию УММ РККА боевую массу танка предполагалось поднять с 10,5 до 14 тонн (22518).

17 мая 1931 начальник УММ РККА составил план выполнения решений правительства по организации производства танка БТ (танк «Кристи») на Харьковском паровозостроительном заводе. Этим планом предусматривалось изготовление в течение месяца рабочих чертежей группой разработчиков, в состав которой включалось 15 инженеров и конструкторов от НАМИ (22518).

17 мая 1931 г. Ремонтные мастерские Треста точной механики, созданные 9 августа 1930 г., были преобразованы в Ремонтный завод счетных и пишущих машин. В 1932 г. он был преобразован в Московский механический завод точного машиностроения., в 1933 г. переименованный в Первый Государственный Союзный завод счетных и счетно-аналитических машин, 3 января 1935 г. - в Первый Государственный завод счетно-аналитических машин, а в том же году - в Завод счетно-аналитических машин. В 1942 г. переименован в Завод № 28. В 1946 г. награжден орденом Отечественной войны первой степени и переименован в Ордена Отечественной войны первой степени Завод счетно-аналитических пишущих машин, а 1 октября 1961 г. - в Ордена Отечественной войны первой степени Опытный завод счетно-аналитических машин. В 1963 г. переименован в Московский опытный завод счетно-аналитических машин. В 1985 г. заводу присвоено имя первого министра радиопромышленности В.Д. Калмыкова. 30 июня 1994 г. завод был преобразован в Открытое акционерное общество "Московский завод счетно-аналитических машин имени В.Д. Калмыкова" (12100).

Армия:

17 мая 1931 г. Приказом РВС СССР No.033 ВТУ РККА было переформировано в два самостоятельных центральных управления - Военно-инженерное управление РККА и Управление связи РККА.

Постановлением РВС СССР от 4 января 1932 г. была учреждена должность начальника инженеров РККА, а по приказу РВС СССР No.07 от 10 февраля 1932 г. Военно-инженерное управление преобразовано в Управление начальника инженеров РККА. Оно ведало инженерно-оперативной подготовкой будущих театров военных действий, инженерной подготовкой войск РККА, выполнением в мирное время оборонительных работ по сухопутной и береговой обороне и строительных работ по ПВО (11226).

По положению об НКО СССР от 22 ноября 1934 г. Управление получило наименование Инженерного управления РККА во главе с начальником Управления (11226).

17 мая 1931 г. Приказом РВС СССР No.033 ВТУ РККА было переформировано в два самостоятельных центральных управления - Управление связи РККА и Военно-инженерное управление РККА (11226).

17 мая 1931 г. приказом РВС СССР № 033 было образовано Управление связи (УС) РККА. По положению о Наркомате обороны СССР от 22 ноября 1934 г. на Управление связи РККА, как на центральный орган наркомата, возлагалось обеспечение армии всеми средствами связи. Во главе управления стоял начальник. На него возлагались следующие функции: а) развитие и техническое усовершенствование средств связи РККА; б) заготовка и вооружение РККА всеми средствами и видами связи по всем родам войск, кроме корабельной связи флотов; в) инспектирование частей связи РККА, с объявлением результатов инспектирования в приказах наркома обороны; г) разработка на основе директив начальника Штаба РККА инструкции, программ, методических указаний по тактической и технической подготовке частей связи и службы связи в РККА; д) руководство боевой подготовкой Электротехнической академии и Академии связи им. В. Н. Подбельского и курсов усовершенствования связи; е) разработка, по указаниям начальника Штаба РККА, вопросов оборонного строительства связи, мероприятий и заданий по оперативному использованию средств связи страны; ж) участие в разработке под руководством начальника Административно-мобилизационного управления РККА расчетов по комплектованию частей связи личным составом; з) руководство вневойсковой подготовкой в гражданских высших учебных заведениях по связи. Управление связи РККА состояло из отделов: 1) учебно-строевого, 2) мобилизационного, 3) радио, 4) телеграфа, телефона и оптики и 5) финансового отделения. Приказом НКО № 0114 от 26 июля 1937 г. оно было объединено с Техническим управлением РККА в Управление связи Красной армии, которое ведало обеспечением армии всеми средствами связи и телемеханики, а также руководило службой связи и телемеханики. С июля 1940 г. в состав УС Красной армии входили следующие отделы: боевой подготовки; оперативно-технический; мобилизационно-плановый; телефонно-телеграфного вооружения; радиовооружения; особой техники; складов и мастерских; кадров; финансовый, а также научно-технический комитет и общая и секретная часть. Приказом НКО № 0238 от 20 сентября 1940 г. на Управление связи дополнительно возлагалось техническое руководство, планирование и финансирование строительства связи.

РГВА. Ф. 51. Оп. 2. Д. 445. Л. 57-61 об., 64 об.-65 об. Подлинник (17776).

Авиапромышленность:

18 мая 1931 на Москве-реке близ Филей был испытан АИР-2 на поплавках. Поплавки смонтировали тут же за 1 ч. 10 мин. Б.Л.Бухгольц летал с В.Б.Ш. 10 мин. по кругу, а потом Ю.И.Пионтковский с А.С.Я. и опять Б.Л.Бухгольц с женой и двумя детьми (1076,822).

18 мая 1931 года за 1 час 10 минут колеса на АИР-2 были заменены поплавками и состоялся первый полет с Москвы-реки летчика Б. JI. Бухгольца с В. Б. Шавровым. Потом летали Ю. И. Пионтковский с А. С. Яковлевым. Самолет базировался на водной станции "Динамо" вблизи ЦПКиО, и однажды Бухгольц пролетел на нем под старым Крымским мостом. Зимой АИР-2 летал на лыжах (11891).

18 мая 1931 года – максимальная достигнутая высота полета геликоптера СОК ЭАО ЦАГИ была 25-30 метров с осуществлением плавного почти вертикального взлета и столь же спокойной посадки. Аппарат в воздухе совершил поворот почти на месте на 360 градусов (6926, 5).

18 мая 1931 года после полета при одном из повторных испытаний снова на высоте 25-30 метров при посадке геликоптер СОК ЭАО ЦАГИ ударился о землю и потерпел аварию (6926, 4а-5).

18 мая 1931 г. произошла авария ЦАГИ-1ЭА в свободном полете при небольшом порывистом ветре на высоте 15 — 30 м. При приземлении, как отмечал А. М. Изаксон, «аппарат ударился хвостом и левым колесом, подпрыгнул на высоту 1 м, после чего, коснувшись земли вторично, завалился на хвост и левую сторону. В результате сломана задняя часть фюзеляжа, приведены в негодность все лопасти несущего винта, втулка несущего винта, два задних рулевых винта...» После ремонта испытания были продолжены (10736).

18 мая 1931 года при приземлении вертолета ЦАГИ 1-ЭА (полет проходил на высоте 15-30 м при небольшом порывистом ветре) произошла авария. Аппарат ударился хвостом и левым колесом, подпрыгнул на 1 м, после чего, коснувшись земли вторично, завалился на хвост и левую сторону. В результате была сломана задняя часть фюзеляжа, пришли в негодность все лопасти и втулка несущего винта, два задних рулевых винта. После ремонта вертолета испытания были продолжены (11401).

18 мая 1931 была серьезная авария вертолета ЭА-1 с 2 ротативными Рон, когда пробовали полет при небольшом прерывистом ветре и упали с 1 м, когда спускались с 15-30 м (2666,86).

Другие оборонные отрасли:

18 мая 1931 г. Постановление СНК СССР № 9Осс об обеспечении оборонного строительства местными строительными материалами (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 18) (12415).

Внешняя политика:

18 мая 1931 г. Европа: СССР обсуждает план пан-Европы в Лиге Наций и предлагает заключить договор об экономическом ненападении («История дипломатии» под ред. Потемкина, М., ОГИЗ, (1941-1945):

«План пан-Европы был передан на обсуждение так называемой европейской комиссии Лиги нации. Под давлением общественного мнения, встревоженного новыми антисоветскими планами, на заседание этой комиссии была приглашена и советская делегация. Однако по настоянию Бриана и его сторонников, участие СССР ограничивалось только экономической комиссией.» «Советская делегация могла принять участие в заседаниях комиссии лишь 18 мая 1931 г. Разоблачив в своём первом же выступлении несостоятельность и недобросовестность попыток представить экономическую политику Советского государства, в частности советский экспорт, как одни из факторов мирового экономического кризиса, она внесла в комиссию предложение заключить международный договор об экономическом ненападении.» (17325).

Жизнь и внутренняя политика:

19 мая 1931 г.

О выдаче единовременных пособий Л. К. Рамзину «для поддержки его семьи». 19 мая 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 11

19 мая 1931 г.

НАЧ. ЭКУ ОГПУ

РАПОРТ

Прошу Вашего разрешения на выдачи осужден[ному] РАМЗИНУ Л. К. единовременных пособий для поддержки его семьи ежемесячно по Вашему усмотрению.

РАМЗИН в настоящее время используется в Техн. Отд. ЭКУ ОГПУ на работе по специальности.

Пом. Нач. ТЕХН. ОТД. ЭКУ <М. Соколов>

«19» Мая 1931 г.

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 11. Машинописный подлинник, подпись — автограф. Вверху слева рукописная помета «т. Бедняков. Зайди ко мне 21/V» (подпись неразборчива, возможно: Миронов) (19057).

За рубежом:

19 мая в 1931 году, взлетел первый прототип литовского учебно-тренировочного самолета «ANBO» V с двигателем «Walter Vega» I. Остальные четыре серийные машины имели более мощные «Walter Venus» или «Armstrong Siddeley» «Genet Major» мощностью 110 л.с.. «ANBO» V - учебно-тренировочный самолет, разработанный литовской фирмой «ANBO». До 1929 года летчики литовских ВВС обучались на старых немецких машинах, и поэтому остро ощущалась нехватка новых учебных самолетов. Антанас Густайтис на время оставил работы по ANBO-IV и стал конструировать учебный «ANBO-V». «ANBO» V использовали как самолет первоначального обучения (14896).

19 мая 1931 г. Германия построила линкор «Дойчланд» (Э.Редер «Гросс-адмирал. Воспоминания ком-го ВМФ Тр.рейха.1935-1943», 1957):

День 19 мая 1931 года, когда на верфи в Киле был спущен на воду «карманный» линкор «А», получивший название «Дойчланд», стал праздником для военно-морского флота. Канцлер Брюнинг в своей речи по поводу наречения линкора сказал: «Этой церемонией, за ходом которой следит весь мир, германский народ демонстрирует, что, даже будучи закованным в кандалы и при всех своих экономических проблемах он сохранил в себе способность защищать свое мирное существование и хранить свою честь… Мы добросовестно разоружились и ожидаем таких же действий от других стран, если договоры должны содержать в себе какую-либо надежду на гуманизм… Но мир не может быть достигнут принятием двух стандартов на справедливость и установлением двух уровней безопасности в сообществе наций. Мы сможем забыть о долгом периоде нашего унижения, если другие нации дадут свое согласие нам на тот же уровень национальной гордости и ту же любовь к своей стране, на которую они сами претендуют». Президент фон Гинденбург лично нарек корабль именем «Дойчланд» и после спуска его на воду вышел в море на борту крейсера «Кенигсберг» для наблюдения за его артиллерийскими и торпедными стрельбами. На следующий день флот участвовал в больших маневрах, после которых в Киле состоялся большой парад всех кораблей флота, включая торпедные катера, минные тральщики и вспомогательные суда. В офицерской кают-компании я имел возможность от имени флота поблагодарить находящегося в почтенном возрасте президента за его визит. В своем ответном слове он в свойственной ему краткой и выразительной военной манере напомнил офицерам об их долге перед страной. Это было последнее посещение флота президентом Гинденбургом (17325).

Авиапромышленность:

20 мая 1931 Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело выводы комиссии А.А.Андреева о работах ЦАГИ и признало их "совершенно неудовлетворительными как по срокам конструирования и опытной проработки образцов боевых самолетов, так и по их качеству" (1566,78).

20 мая 1931 Предложения комиссии т. Андреева О ЦАГИ, утвержденные Политбюро 20 мая 1931 г. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 48-50.

Приложение № 1-ОП к п. 30/33 (о. п.) пр. ПБ № 39) (17241).

20 мая 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 39. Решения ПБ от 20 мая 1931 г. 30/33. О ЦАГИ (ПБ от 10 мая 1931 г., пр. № 37, п. 3/16) (Андреев, Каганович, Межлаук, Павлуновский, Близниченко, Прокофьев, Баранов). — ОП. Постановили: а) утвердить проект постановления, представленный комиссией т. Андреева (см. приложение); б) поручить секретариату ЦК срочно подыскать кандидатуру на пост директора ЦАГИ. (Политбюро... Т. 2. С. 169; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 45) (12416).

20 мая 1931 г. благодаря активным действиям начальника ЦАГИ Н. М. Харламова и главного конструктора А. Н. Туполева правительство приняло решение о строительстве нового авиационного центра. После предварительных проработок был установлен масштаб сооружений, эти соображения рассмотрел ЦК ВКП(б) вынес решение о выводе ЦАГИ из Москвы. Необходимо было составить задание, смету и подыскать площадку под новые сооружения. При поиске площадки требовалось учитывать размещение научно-исследовательских лабораторий (больших и малых аэродинамических труб, лабораторий по изучению статической и динамической прочности авиаконструкций, высотной лаборатории, лаборатории вооружения и т.д.), завода опытных конструкций, летного сектора с аэродромом и гидродромом (на что обращалось особое внимание), производственных и вспомогательных сооружений, жилого и бытового сектора. Количество работников после ввода в эксплуатацию всех сооружений в то время ориен - тировочно определялось в 15 000 человек, городок рассчитывался на проживание 40—50 тыс. человек (учитывая членов семей работников). Начиная с 1931 г. для уточнения основных элементов контуров новых аэродинамических труб (АДТ) и схем оборудования строились их модели и проводились систематические научно-исследовательские работы. Изучались материалы по расчету потерь в АДТ, определялись допустимая степень расширения, потери и распределение давлений к коленах трубы, исследовалась эффективность поворотных лопаток, их число и расположение, влияние форкамер на качество потока, влияние формы сопла на распределение скоростей, скосов и давлений, разрабатывались мероприятия по борьбе с пульсациями давления потока и т.д. Кроме постройки отдельных элементов труб и их моделей, были созданы специальные приборы и аппаратура, что позволило в дальнейшем существенно сократить сроки исследования и наладки потоков в трубах Т-101 и Т-104. Для разработки проекта в начале 1933 г. было создано Бюро реконструкции ЦАГИ, начальником которого назначили Б. Я. Кузнецова. Разработку зданий и проектов консультировал Б. Н. Юрьев. Наблю - дение за строительством и проектирование специального оборудования возложили на соответствующие организации, созданные в отделах института. Требовалось все оборудование изготовить в Совет - ском Союзе, надо было не только разработать технические задания проектным организациям, но и в значительной мере выполнить ряд проектов установок, изготовить и смонтировать их. Все эти работы сосредоточили в Бюро технологического проектирования, куда перевели некоторых руководящих работников института. Аэродинамические контуры труб, расчеты и наладку выполняли Г. Н. Абрамович, К. К. Баулин, И. Е. Идельчик и А. Т. Стрельцов. Во - про сами вибраций труб занималась бригада под руководством С. П. Стрелкова, аэродинамические весы для всех труб проектировали Г. М. Мусинянц, Г. В. Ми клашевский, М. В. Глазер, К. А. Колмаков, В. В. Бе ло стоцкий, Б. А. Талалай. Вентиляторные установки труб спроектировали и смонтировали К. А. Ушаков, А. Н. Глюске, Л. М. Кокорев. В радиусе 150—250 км обследовали районы, окружающие Москву: Сенежское озеро, Тростинское озеро, Подольск, Дубровицы, Пушкино, Щелково, Плещеево озеро, Раменское и Иваньково. Район Раменское между станциями Ильинское — Кратово Ленинской железной дороги признали наилучшим и летом 1933 г. здесь приступили к строительству временного жилья, дорог, аэродрома и плотины (19727).

20 мая 1931 г. — Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О ЦАГИ»

1. Несмотря на то что за последние годы достигнуты значительные успехи по превращению маленькой исследовательской ячейки ЦАГИ, зародившейся в 1923 г., в крупный, серьезный, оборудованный по последнему слову техники исследовательский институт, что поставило его в ряды первых мест среди научно-исследовательских институтов мира, однако результаты опытных работ ЦАГИ являются крайне неудовлетворительными, что выражается в медленных темпах конструирования и строительства опытных машин, в отсутствии системы связи между конструированием машин и их вооружением, в результате чего сконструированные машины зачастую оказываются мало удовлетворительными для оборонных целей, в недостаточной проработке сырьевых баз и возможностей суррогатирования авиаматериалов.

2. Общим недостатком работ ЦАГИ считать чрезвычайно медленные темпы конструирования и постройки опытных самолетов. Постройка самолетов затягивается на 2-3 года. Медленные темпы приводят к тому, что конструирование и постройка дают уже устаревающие машины.

3. Центральным недостатком в работе ЦАГИ является неправильный подход к конструированию самолетов, когда основной упор берется на создание хорошей летной машины без достаточного учета необходимых качеств самолета как боевой машины, что приводит к тому, что в построенных самолетах и бомбовозах не оказывается достаточных условий для вооружения и быстрого маневрирования в боевой обстановке.

4. Констатировать, что на опытном заводе наряду с работой по строительству самолетов из лучших материалов, из которых они строятся за границей, не изыскивались достаточно способы суррогатирования материалов для постройки наших самолетов другими материалами.

5. Слабое руководство и недостаточное внимание руководящих организаций к ЦАГИ привело к тому, что при подборе кадров институт оказался засорен чуждыми, а зачастую прямо враждебными элементами.

6. В целях быстрого устранения имеющихся недостатков, улучшения работы ЦАГИ и превращения ЦАГИ в действительно ведущий научно-исследовательский институт в области самолетостроения считать необходимым:

а) решительно сократить срок конструирования и ускорить темпы выпуска опытных и серийных машин, перестроив работу конструкторского бюро с тем, чтобы максимально использовать имеющихся в ЦАГИ 300 инженеров, обеспечивая их инициативу и самодеятельность на конструкторской работе, тем самым рост конструкторских кадров;

б) каждый проект конструкции должен иметь строго установленный календарный план продолжительности работ как конструирования опытных самолетов, так и переход их в серийное производство, причем необходимо добиться действительного осуществления ранее данной Политбюро директивы о сроке, не превышающего 6-8 месяцев от начала проектирования до окончания постройки опытного образца самолета;

в) в своей опытно-конструкторской работе ЦАГИ должен исходить из создания боевой машины, вполне отвечающей требованиям современной военной техники;

г) сохранить полностью порядок предварительного утверждения всех проектов УВЭС и моделей Реввоенсоветом, усилив роль секции вооружения ЦАГИ как при разработке проектов, так и при постройке самолетов;

д) секция вооружения ЦАГИ существует как самостоятельная ячейка, не подчиняющаяся конструкторскому бюро. На секцию вооружения возложить обязанность участия во всех конструкторских работах с первого момента разработки проектов с задачей обеспечения такой конструкции, которая целиком обеспечила бы наиболее совершенное вооружение машины.

В случае разногласий секция вооружения должна своевременно без задержки темпов конструкции ставить вопрос перед директором.

7. Развернуть внутри ЦАГИ дело опытного применения новых авиаматериалов, поставив задачей ЦАГИ в кратчайший срок добиться опытным путем замены целого ряда импортных материалов материалами советского производства (нержавеющая сталь, колеса, оси, шасси), а также всемерное развертывание работы по суррогатированию материалов в максимальных размерах и применению их в промышленности. Обязать директора ЦАГИ через 3 месяца доложить о результатах.

8. Обязать ЦАГИ ввести в опытную постройку самолетов, 2-3 машин, одновременно из материалов, которые применяются за границей, и из материалов советского производства.

9. ВСНХ в месячный срок разработать и доложить в СТО вопрос о создании специального завода авиастали.

10. Для обеспечения непосредственной связи ЦАГИ с авиапромышленностью передать ЦАГИ из ведения Наркомвоенмора в ведение ВСНХ СССР. Установить, что начальник ЦАГИ одновременно является помощником директора ВАО.

11. Ввиду особой важности ЦАГИ считать необходимым в течение ближайших 3-х месяцев укрепить руководящий и весь остальной состав ЦАГИ за счет удаления из ЦАГИ негодных как по деловым, так и по политическим качествам сотрудников, а также за счет укрепления ЦАГИ новыми работниками.

Поручить директору ЦАГИ совместно с т. Прокофьевым, Александровым, Гай, Близниченко и Хрущевым провести эту работу в течение 3 месяцев, проводя ее в порядке органической работы, без объявления чистки.

12. Обязать ВСНХ и Наркомвоенмор разработать вопрос о подготовке Военно-воздушной академией кадров для авиапромышленности.

13. Особенно обратить внимание на укрепление важнейших отраслей работы ЦАГИ инженерно-коммунистическими силами (в АГОСе в моторной группе, в глиссерной группе и т. д.), выдвигая их в качестве зам. руководителей, а в отдельных случаях в качестве руководителей. В АГОСе назначить немедленно двух заместителей-коммунистов.

14. Наладить постоянную связь ЦАГИ с авиазаводами, строящими серии самолетов по конструкции ЦАГИ, путем созыва производственных совещаний для обмена опытом между конструкторами, проектировавшими машину, и персоналом, строившим таковые.

Разработка рабочих чертежей должна быть теснейшим образом увязана с работой опытного завода, с тем чтобы уже при постройке опытных самолетов учитывались условия постановки серийного производства (стандарты, нормали, инструменты и т. д.). Заводы, которым предназначается производить данную систему самолетов, должны выделять своих работников для участия в опытных работах на опытном заводе ЦАГИ.

15. Считать необходимым, что ВСНХ приступил уже в текущем году к постепенному переводу части работ института, особенно опытного завода, в другое место, за пределы города, в более подходящее для устройства разнообразных опытов и испытаний с точки зрения площадки и воды.

16. Организовать при ВАО научно-технический отдел для объединения научно-исследовательской работы всех институтов в авиапромышленности, для наблюдения и руководства ими.

На этот же отдел возложить обязанность учета всех научно-технических достижений в области авиапромышленности за границей, тщательное изучение по печатным материалам (журналы, книги и т. д.) новейших достижений техники в области самолетостроения и моторостроения. Научно-технический отдел должен объединять научно-изобретательские работы в области самолетостроения и издавать научно-технический журнал в области самолетостроения и моторостроения. Начальник научно-технического отдела должен быть зам. директора ЦАГИ.

17. Предложить ВСНХ выделить из ЦАГИ отдел ветряных двигателей и гидравлический отдел.

18. Констатировать, что работа опытного завода ЦАГИ носит в большой своей части полукустарный характер, поручить ВСНХ разработать проект технического вооружения этого завода для проведения более серьезных конструктивных работ.

19. Ввиду наличия в ЦАГИ солидной группы инженеров-коммунистов (35 чел.) считать, что эта группа должна быть целиком использована исключительно на технической и конструкторской работе, с освобождением их от всех других обязанностей (секретарей ячеек, месткомов и т. д.). Одновременно с этим поручить ВАО вместе с райкомом создать наиболее благоприятные условия для максимального использования технической инициативы коммунистов.

20. Обязать директора ЦАГИ и ВАО развернуть широкую работу в ЦАГИ по подготовке как научно-исследовательских кадров, так и кадров для заводов авиапромышленности (техникум, вечерний вуз и др.).

21. Поручить комиссии в составе т. Павлуновского (председатель), Близниченко, Куйбышева Н. В., Баранова, Прокофьева в месячный срок, с привлечением необходимого количества коммунистов-инженеров, специально разработать вопрос о технических качествах самолетов с точки зрения скорости движения, радиуса действия, продолжительности пребывания в воздухе и разработать практические меры поднятия боеспособности и мощности, продолжительности пребывания в воздухе, скорости движения наших самолетов.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 48—50. Заверенная копия.

Архив: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 48—50. Заверенная копия.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 547-550 (12529).

20 мая 1931 г. был заключен предварительный договор о сотрудничестве между Аэрофлотом и германской фирмой «Люфтшифбау Цеппелин» (LZ), но дело далее не продвинулось [Российский государственный архив экономики. Ф. 9574. Оп. 1. Ед. хр. 12, л. 19-26]. После изменения политического строя в Германии в 1933 г. для советско-германского сотрудничества возникли серьёзные препятствия [Российский государственный архив экономики. Ф. 9574. Оп. 1. Ед. хр. 12, л. 160] (15234).

20 мая 1931 г. был заключен предварительный договор о сотрудничестве между Аэрофлотом и германской фирмой «Люфтшифбау Цеппелин» (LZ) по строимтельству жестких дирижаблей, но дело далее не продвинулось [Российский государственный архив экономики. Ф. 9574. Оп. 1. Ед. хр. 12, л. 19-26]. После изменения политического строя в Германии в 1933 г. для советско-германского сотрудничества возникли серьёзные препятствия [Российский государственный военный архив. Ф. 29. Оп. 76. Ед. хр. 673, л. 160] (22295).

За рубежом:

20 мая в 1931 году в центре Нью-Йорка состоялось торжественное открытие самого высокого на тот момент здания на планете — «Эмпайр Стейт Билдинг» (Empire State Building) высотой 381 м. Названием башне послужило прозвище штата Нью-Йорк — Эмпайр Стейт. В 1950-х годах на макушке небоскреба выросла мачта, и тогда общая высота сооружения достигла 449 м. Холл 102-этажного здания украшают панно с изображениями восьми чудес света — восьмым предстает сам «Эмпайр Стейт Билдинг» (14897).

Авиапромышленность:

21 мая 1931 В.М.П. в письме в ВАО сообщил данные Ми-3 и И-12 для проектирования и постройки лыж (1077,246).

21 мая 1931 на подмосковном аэродроме руководителям партии и правительства была показана новая техника. В том числе И-5 Н.Н.П. и Д.П.Григоровича, ТБ-3 (АНТ-6) А.Н.Т. и автожира КАСКР-2 "Красный инженер" (256,26).

По другим данным - 31 мая 1931 - на Ходынке - был И-5, ТБ-3 (АНТ-6) и др., в т.ч. КАСКР-2, который заинтересовал И.В.Сталина возможностью вертикальной посадки. Отправил Н.И.Камова и И.К.Скржинского из Осоавиахима в ЦАГИ, где была СОК А.М.Черемухина (93,121).

В СОК пришел и М.Л.Миль, который только что кончил институт. СОК с конца года стал возглавлять А.М.Изаксон, а А.М.Черемухин стал заместителем (64,19).

Имеются сведения, что на упомянутых демонстрациях показывали и Z в отдаленном ангаре (самолет еще не летал). Вел лично начальник ЦКБ (79,128) - тут то и отказала перезярядка ДРП, когда И.В.С. сев в кабину попробовал (97,22).

Есть байка, что А.А. (скорее ли Б.А.Туржанский) Туржанский не разрешил И.В.С. курить у самолетов, тот обиделся, к А.Ф.Анисимову и В.П.Ч. не подошел и ругал П.И.Б., что на истребителях нет радио. Потом потребовал показать первый ТБ-3 (АНТ-6) в полете, а могли только М.М.Г. и М.А.Волковойнов, которого не было в Москве. Послали И.Ф.Козлова и Залевского, но те пока летали только на ТБ-1. И.В.С. тоже просился в полет. Еле-еле уговорили. Когда ТБ-3 (АНТ-6) сел - вновь хотел. В.П.Ч. и А.Ф.Анисимов пофигуряли. Тут И.В.С увидел ТБ-1 с авиабусом и отцепку. И.В.С. сначала не понравилось, П.И.Гроховский вылез и когда узнал, что П.И.Гроховский и Титов пробовали сами - похвалил. Однако, комбриг Молодков написал рапорт о всех промашках П.И.Б. и его освободили, заменив Я.И.Алкснисом. Г.К.Орджоникидзе пригласил к себе в ВАО (1101,82).

21 мая 1931 г. КАСКР-2 наряду с другими летательными аппаратами советской постройки демонстрировался на Центральном аэродроме правительству во главе с И.В. Сталиным. На одной линейке с автожиром стояли ТБ-3, Р-5, Р-ЗЕТ, И-5 и другие самолеты. При осмотре автожира Сталиным, Молотовым и Ворошиловым пояснения давал лично Камов.

После осмотра начались показательные полеты. Комендант аэродрома, с тревогой наблюдавший приготовления создателей КАСКР к старту, в последний момент запретил вылет. Однако Кошиц все-таки взлетел, набрал высоту триста метров и по периметру три раза облетел весь Центральный аэродром. Затем он круто спланировал и с пробегом всего несколько метров посадил автожир вблизи правительственной делегации. Все присутствующие были в восторге от увиденного, особо отмечалось, что КАСКР произвел хорошее впечатление на И. Сталина.

Данные и характеристики КАСКР-2

| Длина без ротора (м) | 9,30 |
| --- | --- |
| Диаметр ротора (м) | 12,0 |
| Высота в линии полета (м) | 4,60 |
| Размах крыльев (м) | 8,0 |
| Полетный вес (кг) | 876 |
| Максимальная высота полета (м) | 450 |

После демонстрации членам правительства испытания автожира продолжились (20361).

21 мая 1931 г. на Центральном аэродроме в Тушино автожир Камова и Скрижинского участвовал в показе новейшей авиационной техники руководству страны. Сталин, Ворошилов и Молотов обходили длинную шеренгу истребителей и бомбардировщиков, а замыкал «парад» необычный винтокрылый аппарат. Камов сам доложил Сталину о машине, и «лучший друг советских авиаторов» очень заинтересовался КАСКРом. Поддержал конструктора эффектным полетом и Кошиц. Сделав три круга над аэродромом, летчик красиво спланировал и посадил КАСКР-2 вблизи трибуны с членами правительства, совершив пробег на посадке всего в несколько метров. Позже Баранов рассказывал, что автожир очень понравился высокому руководству и, в первую очередь, Сталину (11860).

21 мая в 1931 году автожир «КАСКР-II» («Красный инженер») был показан на смотре авиационной техники руководителям партии. Имел двигатель Гном-Рон «Титан» в 225 л.с. Было выполнено 90 испытательных полетов с наибольшей продолжительностью 28 мин (летчик Д.А.Кошиц).. В группе КАСКР проходил стажировку и студент Новочеркасского политехнического института М.Л.Миль (14898).

20 мая 1931 года Эккенер и Гольцман, специально приехавший в Берлин, заключили предварительный договор, подлежавший ратификации правительствами Германии и СССР. Его условия несколько отличались от изложенных в письме Эккенера. За вознаграждение в общей сумме 5 млн марок «Люфтшиффбау Цеппелин» бралась решить две задачи:

1) за 3,5 млн марок построить в Германии для СССР дирижабль объёмом около 30 тыс. кубометров и

2) оказать советской стороне помощь в налаживании выпуска большого корабля в 150-200 тыс. кубометров за вознаграждение в размере 1,5 млн марок.

Гольцман, вернувшись в Москву, представил проект договора с Эккенером в Политбюро, которое в начале июня передало его на предварительное рассмотрение Молотова, а ещё через месяц - в комиссию под его же председательством с участием Ворошилова, В. Куйбышева и Гольцмана, дав поручение при отсутствии разногласий утвердить договор от имени Политбюро.

Если только намерения Эккенера были действительно серьёзными, этот момент стал развилкой, на которой советское дирижаблестроение могло свернуть на «цеппелиновский» путь больших жёстких кораблей, и вся его история сложилась бы иначе (23192).

Другие оборонные отрасли:

21 мая 1931 вышел приказ ВСНХ СССР N 73 об обеспечении организации производства БТ на ХПЗ и создании (3879,6).

21 мая 1931 года вышел Приказ ВСНХ СССР № 37 об обеспечении организации производства танков БТ на ГХПЗ и создание специального конструкторского бюро БТ на базе конструкторского бюро Т2К. Дирекция завода до последней попытки отстаивала проект собственного танка Т-24. Директор ГХПЗ Бондаренко с целью дискредитации танка "Кристи" открыто назвал его "вредительским" (10278).

21 мая 1931 года вышел Приказа ВСНХ СССР № 37 об обеспечении организации производства танков БТ на ГХПЗ и создание специального конструкторского бюро БТ на базе конструкторского бюро Т2К. Правда дирекция завода до последней попытки отстаивала проект собственного танка Т-24. Директор ГХПЗ Бондаренко с целью дискредитации танка "Кристи" открыто назвал его "вредительским". Окончательное решение о свертывании производства маневренного танка Т-24 и организацию серийного производства танка БТ было закреплено в Протоколе № 6 Комиссии Обороны СССР от 23 мая 1931 года (10710).

21 Мая 1931 г. вышел приказ:

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

По Высшему Совету Народного Хозяйства № 73 сс Москва, 21 Мая 31 г.

В целях обеспечения организации на Харьковском Паровозостроительном Заводе производства танков Б-Т (танка Кристи) и выполнения программы строительства таковых в 1931 г. НАДЛЕЖИТ:

1. ПАРВАГДИЗу немедленно организовать на ХПЗ Конструкторское Бюро в составе: а) 11 инженеров и 4 чертежников-конструкторов от Главного Конструкторского Бюро ОРПО, б) 15 инженеров и конструкторов от НАТИ ВАТО, в) от Ижорского завода ВОМТа 2 конструкторов тт. Кульмина и Мицкевича, г) от УММ РККА тт. Тоскина и Рожкова, д) от ХПЗ – танко-конструкторское бюро в полном составе; кроме того с 10 Июня директор ХПЗ обеспечивает Бюро 30-ю копировщиками.

Руководство организацией этого конструкторского бюро и налаживание конструкторских работ возложить на Н-ка Гл. Конструкторского Бюро ОРПО т. Гинзбурга, который командируется для этой цели на ХПЗ на 10 дней с последующими поездками для руководства. Заместителем т. Гинсбурга назначается Председатель танковой Техкома УММ РККА т. Тоскин.

ОРПО, ВАТО и ВОМТу принять меры к немедленному командированию на ХПЗ перечисленных работников.

2. Конструкторское Бюро ХПЗ в указанном составе изготовляет рабочие чертежи и спецификации танка Б-Т в 1½ месячный срок (к 15 Июля с.г.).

3. Для разработки технологического процесса производства танков Б-Т директор ХПЗ организует Техническое Бюро; в помощь работникам завода выделяется: от Укргипромаша 5 высококвалифицированных инженеров. Проектирование технологического процесса, приспособлений, инструмента, штампов и пр. должно быть закончено не позднее 15-го Августа с.г.

п.п. Зам. Пред. ВСНХ СССР – Павлуновский

Верно: Пом. секретаря СШО ВСНХ СССР – Сидорова

Выписка отпечатана в 3 экз.

"22" Мая 1931 г.

Выписка верна: Управделами НТК УММ РККА подпись

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 88 лист 1 (17508).

21 Мая 1931 г.

Копия.

Сов. Секретно

Экз. № 3

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

По Высшему Совету Народного Хозяйства № 73 сс Москва, 21 Мая 31 г.

В целях обеспечения организации на Харьковском Паровозостроительном Заводе производства танков Б-Т (танка Кристи) и выполнения программы строительства таковых в 1931 г. НАДЛЕЖИТ:

1. ПАРВАГДИЗу немедленно организовать на ХПЗ Конструкторское Бюро в составе: а) 11 инженеров и 4 чертежников-конструкторов от Главного Конструкторского Бюро ОРПО, б) 15 инженеров и конструкторов от НАТИ ВАТО, в) от Ижорского завода ВОМТа 2 конструкторов тт. Кульмина и Мицкевича, г) от УММ РККА тт. Тоскина и Рожкова, д) от ХПЗ – танко-конструкторское бюро в полном составе; кроме того с 10 Июня директор ХПЗ обеспечивает Бюро 30-ю копировщиками.

Руководство организацией этого конструкторского бюро и налаживание конструкторских работ возложить на Н-ка Гл. Конструкторского Бюро ОРПО т. Гинзбурга, который командируется для этой цели на ХПЗ на 10 дней с последующими поездками для руководства. Заместителем т. Гинсбурга назначается Председатель танковой Техкома УММ РККА т. Тоскин.

ОРПО, ВАТО и ВОМТу принять меры к немедленному командированию на ХПЗ перечисленных работников.

2. Конструкторское Бюро ХПЗ в указанном составе изготовляет рабочие чертежи и спецификации танка Б-Т в 1½ месячный срок (к 15 Июля с.г.).

3. Для разработки технологического процесса производства танков Б-Т директор ХПЗ организует Техническое Бюро; в помощь работникам завода выделяется: от Укргипромаша 5 высококвалифицированных инженеров. Проектирование технологического процесса, приспособлений, инструмента, штампов и пр. должно быть закончено не позднее 15-го Августа с.г.

п.п. Зам. Пред. ВСНХ СССР – Павлуновский

Верно: Пом. секретаря СШО ВСНХ СССР – Сидорова

Выписка отпечатана в 3 экз.

"22" Мая 1931 г.

Выписка верна: Управделами НТК УММ РККА подпись

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 88 лист 1 (17931).

21 мая 1931 г.

О формировании рабочей группы по разработке и постройке котла «безбарабанного типа». 21 мая 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 12

Не позднее 21 мая 1931 г.

НАЧАЛЬНИКУ ЭКУ ОГПУ тов. ПРОКОФЬЕВУ

РАПОРТ

Доношу, что заключенным РАМЗИНЫМ Л. К. закончен теоретический <проект> котла оригинальной конструкции без барабанного типа. В настоящее время необходимо приступить к его конструированию, составлению чертежей и постройке, — для этой цели прошу придать к РАМЗИНУ нижеследующих инженеров теплотехников:

| 1) ЦЕЙЦ Николай Валентинович 2) РЕВАКАТОВ Николай Николаевич 3) МИЛЛЕР Антон Николаевич 4) ЩЕГОЛЕВ Михаил Михайлович 5) ТИТОВ Иван Сергеевич 6) ДАВЫДОВ Николай Андреевич 7) НОВИ Юлий Осипович |  | 8) БУЛАШЕВИЧ Николай Фролович 9) СБРОДОВ Владимир Алексеевич 10) ПРОСОЛОВ Борис Николаевич 11) ДЕДЕНЕВ 12) КУТАРКИН 13) БИМАН 14) САФОНОВ |
| --- | --- | --- |

Означенные инженеры переданы в 5 ЭКУ из СПО на использование.

Кроме изложенного прошу Вашего разрешения вывести всю группу в ОКБ или же в Тепло-Институт или на Электрозавод по Вашему усмотрению.

П/Нач. Тех. Отд. ЭКУ ОГПУ Бедняков

«...» мая 1931 года

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 12. Машинописный подлинник, подпись — автограф. Число в дате отсутствует. Внизу справа написано от руки: «т. Бедняков Тов. Прокофьев категорически приказал не спаривать. Переговори со мной. 21/V <М. Соколов>» (датируется по этой помете) (19110).

21 мая 1931 г. на Балтийском заводе в Ленинграде заложили головную лодку, получившую название "Правда" (3898).

21 мая 1931 заложили головную лодку, получившую наименование "Правда" (тип "П" IV серии), и 19 декабря еще два корпуса (10672).

21 мая 1931 года на Балтийском заводе в Ленинграде заложили головной подводный крейсер, а 19 декабря—еще два. Они получили названия в честь центральных газет: “Правда”, “Звезда” и “Искра”. Впоследствии к ним добавили и буквенно-цифровые обозначения: П-1, П-2, П-3 соответственно.

Уже в ходе строительства лодок с критикой проекта выступила группа опытных инженеров-кораблестроителей, в том числе конструктор первых трех серий советских субмарин Б. М. Малинин. Компетентная комиссия выявила многочисленные недостатки, вызвавшие необходимость переработки проекта. Так, ценой огромных усилий глубину погружения удалось довести до 60 м, сняв при атом 800-сильный вспомогательный дизель-генератор. Главный калибр орудий уменьшили со 130 мм до 100 мм. Но наибольших затрат потребовала переделка носовой части корпуса, так как его чрезмерное удлинение при выстреле торпедой вызывало риск удара ее хвостовой части о волнорез (12718).

21 мая 1931 года на заводе № 189 (Балтийский завод) в Ленинграде была заложена ПЛ "П-3" ("Искра") Заложена. Строительный номер 218.

30 января 1934 года подводная лодка спущена на воду, 9 июня 1936 года вступила в строй, и 23 июля 1936 года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.

Уже в ходе строительства выявлена масса недостатков лодок этого проекта, которые исключали их боевое использование, поэтому субмарина служила в качестве учебного корабля, готовя кадры для подводного флота.

С декабря 1937 по 6 ноября 1939 года субмарина прошла капремонт.

В ноябре 1940 года «Правда» вместе со своими систершипами «П-2» и «П-3» совершила групповое плавание по Балтийскому морю, с заходом в Таллин, Ригу, Либаву.

22 июня 1941 года встретила под командованием капитан-лейтенанта Логинова Ивана Андреевича в составе Отдельного учебного дивизиона ПЛ в Ораниенбауме.

В сентябре 1941 года субмарину решили привлечь для снабжения гарнизона Ханко. Мостик, рубочный люк; Имя корабля; фрагмент верхней палубы; 45-мм орудие 21-К с мемориальной табличкой (12719).

За рубежом:

21 мая в 1931 году совершил первый полет пассажирский транспортный самолет «Dewoitine» «D.30». «D.30» - транспортный самолет, цельнометаллический высокоплан разработанный французской компанией Dewoitine. Самолет был оборудован одним двигателем «Hispano-Suiza» «12Nbr» мощностью 650 л.с., позволявшем перевозить восемь пассажиров на расстояние до 900 километров (14898).

Авиапромышленность:

22 мая 1931 в комиссию обороны СССР поступил проект предложений по перевооружению авиации, разработанный Я.И.А. по требованию П.И.Б. и Р-5 занимал одно из главных мест. Хотели создать 12 лб эскадрилий по 30 машин, 9 разведывательных э и 4 корпусных отряда (1366,13).

22 мая 1931 года в комиссию обороны СССР поступил проект предложений по перевооружению авиации, разработанный под руководством Якова Алксниса по требованию начальника ВВС Павла Баранова. Самолет Р-5 в новом плане занимал главенствующее место. Предполагалось создать 12 легкобомбардировочных эскадрилий (эскадрилья тогда состояла из трех отрядов общей численностью порядка 30 самолетов), 9 разведывательных эскадрилий и 4 корпусных отряда, вооруженных самолетами Р-5. В значительной степени этот план удалось реализовать - общее количество построенных в 1931 г. поликарповских разведчиков составило 336 единиц (5016).

22 мая 1931 состоялся официальный показ бомбардировщика ТБ-3 членам правительства. Они осмотрели его на Центральном аэродроме, а затем поглядели на короткий полет. За последний пилотов Козлова и Залевского начальник НИИ наградил «заграничными часами «Мозер» с секундомером» - очевидно, самолет произвел должное впечатление (8887).

Другие оборонные отрасли:

22 мая 1931 г. Постановление Президиума ВСНХ СССР о состоянии военного судостроения на заводах Союзверфи (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 16. Д. 189. Л. 173?170. Ф. 3429, Оп. 6. Д. 671. Л. 4?7) (12417).

22 мая 1931 г. подводный Минный заградитель "Рабочий" в походе был протаранен лодкой "Красноармеец" и получил пробоину в кормовой части. Несмотря на сравнительно небольшие размеры пробоины, личный состав не смог предотвратить затопление лодки, не имевшей водонепроницаемых переборок. Минный заградитель погиб через 5 мин. после таранного удара со всем личным составом (45 чел.).

Гибель "Рабочего" привлекла внимание руководства УВМС к проблеме "спасения подлодок". В частности, были возобновлены тренировки спасательного судна "Коммуна" по подъему затопленного корпуса недостроенной лодки "Форель" (3898).

22 мая в 1931 году советская подводная лодка "Рабочий" затонула после столкновения с лодкой "Красноармеец". 39 человек погибли (14899).

За рубежом:

22 мая 1931 состоялся первый полет Berliner-Joyce XFJ-2 (20804).

22 мая 1931 года — первый полёт палубного истребителя Berliner-Joyce XFJ-2. /США/

Компания Berliner-Joyce Aircraft, основанная в 1929 году, почти сразу получила правительственный заказ на разработку палубного истребителя для ВМФ США. Конструкторы компании справились за 1 год. Но прототип XFJ-1 сильно повредили при посадке во время испытаний, и он нуждался в ремонте. На восстановление и доработки ушёл ещё год, и самолёт получил новое обозначение — XFJ-2.

Это был одноместный биплан с неубирающимся шасси. Нижнее крыло располагалось нетипично — ниже фюзеляжа. Устанавливался двигатель Pratt & Whitney R-1340-92 Wasp (500 л.с.) Максимальная скорость — 310 км/ч, дальность полёта — 837 км. Вооружение — 2 × 7,62-мм пулемёта.

XFJ-2 страдал от той же проблемы, что и предыдущий прототип. Из-за такого расположения нижнего крыла самолёт имел тенденцию к заваливанию при посадке. К тому же, был не очень устойчив в полёте. ВМФ США заказывать серийное производство не стали и в 1931 году проект закрыли (22300).

Авиапромышленность:

23 мая 1931 ЦАГИ вновь был передан в ВСНХ (71,243).

23 мая 1931 состоялось Заседание КО (прот. 6) и слушали "Об авиации". Докладывали П.И.Б., Близниченко, Анвельт. Образовали комиссию для разработки проектов постановлений по ВВС и поручили ей вскрыть все недостатки и внести конкретные предложения (1028,112).

Другие оборонные отрасли:

23 мая 1931 вышло постановление КО О танкостроении (протокол 6) и в пятом пункте было написано: “Разрешить РВС СССР ввести танк Кристи в систему авто-броне-танко-тракторного вооружения РККА в качестве быстроходного истребителя БТ.

Ворошилову и Орджоникидзе в декадный срок окончательно договориться, какое максимальное количество БТ (в имеющемся образце, без всяких изменений, может быть изготовлен на ХПЗ, имея в виду полное снятие заказа на Т-24. Всего сделали 24 Т-24 (28 шасси, 25 бронекорпусов, 26 башен), хотя заказ был на 200, а потом встречный - на 300 (4243,23).

Одновременно обязать РВС форсировать работы по модернизации танка Кристи.” (4241).

23 мая 1931 на вооружение приняли танк БТ (176,26), а по другим данным - по постановлению РВС началось его серийное производство на Харьковском паровозостроительном заводе им. Коминтерна (3398,191).

23 мая в 1931 году по постановлению Реввоенсовета СССР начато серийное производство танка «БТ-2» на Харьковском паровозостроительном заводе имени Коминтерна. Всего было выпущено более 8 тысяч танков «БТ-2», «БТ-5», «БТ-7» (14900).

23 мая 1931 70 лет назад - в 1931 году - по постановлению Реввоенсовета СССР начато серийное производство танка БТ-2 на Харьковском паровозостроительном заводе имени Коминтерна. Всего было выпущено более 8 тысяч танков БТ-2, БТ-5, БТ-7 (4963 ).

23 мая 1931 года РВС не дожидаясь постройки и испытаний советских прототипов, принял танк Кристи на вооружение Красной Армии и рекомендовал машину к серийному выпуску под обозначением БТ (быстроходный танк). Иногда в литературе танки БТ называют Танк А или "Танк-истребитель малой мощности". В танке БТ видели идеальное средство для воплощения теоретических принципов военной доктрины - выполнения самостоятельных (или во взаимодействии с кавалерией) дальних рейдов по тылам противника. Первоначально план предусматривал, что танки БТ будет выпускаться на Ярославском автомобильном Заводе (ЯАЗ). Но затем планы изменились и выпуск наладили на Харьковском Паровозостроительном Заводе им. Коминтерна (ХПЗ), а точнее на заводе № 183, представлявшим собой подразделение ХПЗ, специализирующееся по танкам. На ХПЗ имелось специальное КБ, которое возглавляли И.Алексеенко, затем Н.М.Тоскин, а с 1932 года - А.О.Кучеренко (3862).

23 мая 1931 года на заседании Комиссии Обороны СССР было решено ввести танк Кристи в систему автобронетанкового вооружения РККА как быстроходный танк-истребитель. В этот день. Производство данной машины, получившей обозначение БТ, было решено организовать на ХПЗ. По этому поводу идет масса споров насчет того, было ли верным такое решение. Некоторые исследователи называют данное решение чуть ли не ошибкой, приводя примеры возможной модернизации Т-24. Приводится также информация о том, что Т-24 якобы сдавался и с броней 30 мм, о чем Ижорский завод может только развести руками. У них по Т-24 фигурируют толщины 8,5 и 20 мм, так что информация про "утолщенные" Т-24 занятная, но не имеющая под собой никаких оснований. Самое же главное, сравнивая БТ и Т-24, исследователи делают одну принципиальную ошибку. Дело в том, что БТ был последней, но отнюдь не единственной заменой Т-24. Фактически вопрос стоял не в том, заменит ли на БТ данный танк, а на какой именно танк заменяют Т-24 (20204).

23 мая 1931 г. на очередном заседании Комиссии Обороны при СНК СССР было принято решение создать специальную комиссию, которая должна была детально разобраться с причинами невыполнения авиапромом плановых заданий по выпуску самолетов и опытному строительству и на основании этого внести в правительство конкретные предложения по коренному улучшению ситуации.

Первые выводы из работы комиссии были доложены 25 июля на заседании Совета Труда и Обороны. По итогам обсуждения вышло постановление №158сс.

В ряду первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию прорыва в авиапромышленности, предлагалось «ВАО поставить себе главной задачей переход в кратчайший срок на механизированное производство, применение штамповки, сварки и прочих способов массового изготовления деталей и их сборки».

Требовалось «обязать ВАО, решительно пресекая попытки отдельных товарищей превратить опытное производство в самоцель, взять основную установку на скорейшее внедрение в серийное производство построенных и испытанных образцов самолетов и моторов, как первоочередную свою задачу (в сроки не более как 6-8 месяцев)».

С целью экономии дефицитного дюралюминия считалось необходимым «проектировать и производить тяжелые и сверхтяжелые самолеты из металла с возможно большим применением стали и уменьшением алюминия, а самолетов легкого типа по преимуществу смешанной конструкции (сталь, дерево, полотно)».

Предлагалось закупить лицензии и освоить технологии и зарубежный опыт на производство разрезных крыльев, современных моторов жидкостного и воздушного охлаждения, хромомолибденовых труб, по литью, ковке, штамповке и термообработке алюминиевых сплавов, изготовления металлических винтов, самопусков, тормозных колес и т.д.

Управление ВВС и ВАО обязывались «в месячный срок разработать и представить на утверждение СТО план опытного строительства самолетов и моторов, имея в виду «сокращение типов моторов и самолетов ВВС и унификацию военных и гражданских моторов и самолетов».

Одновременно по инициативе ВАО была принята сокращенная программа производства боевых самолетов в 1931 г., согласно которой к концу года советский авиапром, помимо других машин, должен выпустить 10 бронированных штурмовиков ТШ-2 М-17 войсковой серии (21062).

23 мая 1931 года на заседании Комиссии Обороны СССР было решено организовать на ХПЗ выпуск танков Б-Т. Это стало итогом изучения образцов танка Кристи, которые были закуплены для Советского Союза (20375).

23 мая 1931 г. в протоколе КО «О танкостроении» было принято окончательное решение о производстве танка «БТ-Кристи» на ХПЗ, где особо оговаривалось: «Разрешить РВСССР ввести танк Кристи в систему авто-броне-танко-тракторного вооружения РККА в качестве быстроходного истребителя (Б-Т).» (10733,195).

23 мая 1931 года в Протоколе № 6 Комиссии Обороны СССР было принято окончательное решение о производстве БТ на ХПЗ и о свертывании производства маневренного танка Т-24. Правда дирекция завода до последней попытки отстаивала проект собственного танка Т-24. Директор ГХПЗ Бондаренко с целью дискредитации танка "Кристи" открыто назвал его "вредительским". Не смотря на снятие с серийного производства танка Т-24, тракторный отдел технической конторы ГХПЗ в 1930-1935 году разработал на базе танка средний артиллерийский тягач, принятый на вооружение РККА под маркой "Коминтерн". Артиллерийский тягач "Коминтерн" серийно изготовлялся до 1940 года. Этот тягач стал классическим образцом компоновки специализированного артиллерийского тягача. За время производства было собрано 1798 тягачей, которые широко использовались как в армии, так и в народном хозяйстве. Танкам Т-24 не посчастливилось со службой в войсках. Первоначально 24 изготовленных танка Т-24 предусматривалось использовать в качестве танков усиления. Однако со временем их перевели в разряд учебных машин. Небольшое количество изготовленных танков определила их локальное расположение. 18 танков Т-24 остались в Харьковском военном округе в составе учебного танкового полка. Один танк Т-24 был приписан к Московскому военному округу в составе Военной Академии механизации и моторизации РККА. Пять танков Т-24 остались в распоряжении НИАП и НИИБТ полигона. Однако их служба была довольно недолгой. В начале 1938 года 22 танка Т-24 было передано на склады НЗ. Состояние танков было ужасным. Большинство из них имели неисправные двигатели, трансмиссию и вооружение. Некоторые танки были совсем разоружены (10278).

23 мая 1931 года было принято решение начать на ХПЗ производство танка БТ на базе шасси танка «Кристи» и тогдашний главный инженер завода И.П.Бондаренко в разговоре с Председателей Совнаркома Украины Власом Яковлевичем Чубарем посетовал, что для организации такого важного и крупного дела на заводе почти нет грамотных инженеров-машиностроителей, способных не только организовать производство, но и тут же приняться за его совершенствование.

— Хотя это и говорит о доверии к танкостроителям, об уверенности в безошибочности конструктивных решений, — сказал Бондаренко Чуба-рю, но из практики известно, что с танком еще придется повозиться.

— Где же их взять, грамотных инженеров-машиностроителей? — спросил Чубарь.

— Слышал я, Влас Яковлевич, летом прошлого года в Николаеве судили «старых спецов». Не знаю, виноваты ли они, но говорили, что грамотные и толковые, причем дизелисты. А нам ведь на танк нужен тоже дизель — так поговаривают военные, рассказывал Бондаренко Чубарю.

— Поговорите с начальником ОГПУ Балицким и с Серго Орджоникидзе, может быть они помогут?

На следующий день Чубарь позвонил председателю ОГПУ Украины Балицкому и председателю ВСНХ Серго Орджоникидзе. Через несколько дней Иван Петрович Бондаренко, сидя в одном из кабинетов на Совнаркомовской, просматривал анкетные данные инженеров по дизелест-роению на Николаевских государственных судостроительных заводах им. А. Марти, осужденных коллегией ОГПУ 23 июня 1930 года по ст. 54-7 УК УССР (вредительство) к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в концлагере.

Внимание Бондаренко привлекли четыре фамилии: А.С.Куприянов, А.О.Фирсов, В.Э.Клодт и К.И.Цареквицкий.

«Подайте ходатайство на имя председателя ОГПУ В.Р.Менжинского о пересмотре дел и освобождении выбранных Вами инженеров хотя бы условно и просите на оставшийся срок выслать их в распоряжение ХПЗ, сказал Балицкий Бондаренко. — Пусть ходатайство поддержит Предсов-наркома Украины Чубарь и председатель ВСНХ СССР Орджоникидзе».

Так Иван Петрович Бондаренко сыграл роль в судьбе четырех инженеров, которых видел только на фотографиях их уголовных дел. А те, кого выбрал в свои помощники главный инженер ХПЗ, находились в это время в Николаевской тюрьме и ждали этапа «для отбытия наказания в Соловецкие лагеря особого назначения». Указание об этом поступило 30 июня 1931 года уже от начальника ОЦР (отдела центральной регистратуры). ОГПУ. Это указание хранится в архивном уголовном деле А.О.Фирсова. Больше трех месяцев решалась «в верхах» судьба четырех «старых спецов» с Николаевских судостроительных заводов, о чем и не ведали сами осужденные, сидя в переполненной камере тюрьмы вместе с уголовниками. И вот, недоумевающие и гадающие: «Куда и зачем везут?», Фирсов, Клод, Куприянов и Цереквицкий ехали с небольшим этапом в Москву, а не тем же путем, которым обычно шли этапы из Николаева в Соловки, и не тем, которым проследовал в Москву из Соловецких лагерей нэпман инженер Френкель для осуществления своего «гениального плана» о «рациональном» использовании огромных масс заключенных.

Однако Фирсов, Клодт и Цереквицкий не сразу попали на ХПЗ, сначала они оказались во внутренней тюрьме на Лубянке. Заключенные недоумевали, зачем их привезли на Лубянку, ожидая, естественно самого худшего... (11504).

23 мая 1931 года Окончательное решение о свертывании производства маневренного танка Т-24 и организацию серийного производства танка БТ было закреплено в Протоколе № 6 Комиссии Обороны СССР (10710).

23 мая 1931 г. постановление Комиссии обороны СССР заказ на танки Т-24 был сокращен до 24 машин (12303).

23 мая 1931 у танка Кристи на испытаниях вновь сломался кронштейн ленивца и машину отправили на ремонт, занявший трое суток (3879,7).

23 мая 1931 г. на заводе (Ордена Ленина завод № 183 им. Коминтерна НКОП, НКСМ, НКТП, Харьковский паровозостроительный завод (ХПЗ) им. Коминтерна НКТП, Государственный ХПЗ (ГХПЗ), Уральский танковый завод (УТЗ) № 183 им. Коминтерна НКТП, УТЗ им. Сталина НКТП, «Уралвагонзавод» (УВЗ) НКТП, Минтрансмаша, ПО «УВЗ» им. Ф.Э. Дзержинского», ФГУП «ПО «УВЗ им. Ф.Э. Дзержинского» ФАП, ОАО «Научно-производственная корпорация (НПК) «УВЗ» / г. Харьков п/я 61 «Коминтернзавод» (1938 г.);  г. Нижний Тагил/ /622007(51) начато освоение производства танка БТ. Требовалось изготовить два опытных танка к 15.09.1931 г., первые 20 серийных машин - к 1.11.1931 г., ак 1.01.1932 г.-100 машин.

Пост. СНК заводу во втором полугодии 1933 г. было поручено начать серийный выпуск танка Т-35А, для этого в 06.1933 г. на завод передан опытный Т-35-2. Первый танк собран в 11.1933 г. Пост. Главного Военного Совета СССР о 8.06.1939 г. производство Т-35 было прекращено.

В 1931-33 г. на заводе был спроектирован и построен опытный танковый дизель БД-1, затем - БД-2. Приказом № 00156 от 14.07.1937 г. на завод командировано 10 специалистов по дизелям. По распоряжению СНК № 2358сс от 27.07.1937 г. и пр. НКОП № 00174 от 9.08.1937 г. заводу передан из ведения ГУ ГВФ Харьковский НИ авиадизельный институт в качестве научно-исследовательской базы Отдела «400» по доводке дизеля БД-2. Во исполнение решения правительства № 168сс от 1.11.1937 г. приказом № 45сс от 5/7.02.1938 г. заводу предписано вести подготовку производства в 1938 г. дизелей: авиационного АН-1РТК, морского МН-1 и танкового БД-2. Для этого сюда должны были быть командированы специалисты по дизелям (29 чел.) из ЦИАМ и к 15.03.1938 г. передана тематика по дизелям со всем оборудованием и кадрами из ХАИ. Приказом № 381сс от 29.09.1938 г. завод определен базой крупносерийного производства дизелей АН-1РТК, АН-1А и БД-2. Моторный цех завода в 1938 г. выделен в самостоятельный моторостроительный завод № 75.

По решению СНК № 94сс от 15.08.1937 г. на заводе создано отдельное КБ для разработки танка БТ-20.

«В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № Юс провести обследование реконструкции завода. Пр. № 291с от 7.08.1938 г. требовалось: обеспечить в 1938 г. окончание строительства и монтаж оборудования отделов: моторного, цветного литья, кузнечно-штамповочного, инструментального; цехов: медницкого (отдела 100), малярно-сдаточного; к 1.05.1939 г. закончить строительство ново-инструментального цеха; ГПИ-8 разработать проекты опытного и радиаторного цехов отдела 100 и электроремонтной мастерской для обеспечения их строительства в 1939 г., для этого организовать на заводе филиал ГПИ-8.

Приказом № 50сс от 4/9.02.1938 г. заводу поручено в 1,5-месячный срок разработать конструкцию деталей из экранированной брони для БТ-7, в 1,5- месячный срок после получения деталей изготовить 5 машин.

Приказом № 121с от 3.04.1938 г. заводу требовалось к 15.04.1938 г. сдать мторы КИН для катеров крейсера «Киров».

На 1939 г. планировался выпуск танков: БТ-8: усовершенствованный, химтанк, арттанк с 76-мм пушкой Л-10, с оборудованием для подводного хождения; усовершенствованный Т-35.

В соответствии с пост. КО № 443 от 19.12.1939 г. начато производство Т-34. Требовалось изготовить 2 опытные машины к 15.01.1940 г. и 03.1940 г., до конца года - 200 машин. В 01-02.1940 г. изготовлены два опытных А-34. Строился новый мощный конвейер для крупносерийного производства Т-34. В соответствии с пост. Политбюро ЦК ВКП (б) от 01.1940 г. и пост. СНК № 967-368сс от 06.1940 г. в 1940 г. заводу необходимо было выпустить 500 Т-34 (было выпущено 115). Пост. СНК № 1216-502сс/оп от 5.05.1941 г. заводу утвержден план выпуска Т-34 на 1941 г. 1800 танков с выпуском 140 шт. в мае и 175 шт. в августе.128

В 1930-е  г. завод выпускал также паровозы, тракторы, мощные дизели. В 1936 г. построено 264 паровоза.

В составе завода отделы (1938 г.): 100,200, 300, дизельный 400, 500, 630, 700.

С образованием НКТП завод № 183 передан в его подчинение. В соответствии с пост.ениями ГКО № 667с от 12.09.1941 г. (1-я очередь) и № 731 от 4.10.1941 г. (2-я очередь) завод эвакуирован в период 17.09-19.10.1941 г. на площадку Нижнетагильского вагонзавода, эшелоны прибыли на место 27.11-1.12.1941 г. В Нижний Тагил так же эвакуирован Мариупольский завод им. Ильича и Московский станкостроительный завод им. Орджоникидзе. По приказу НКТП № 32с от 25.09.1941 г. производство танков с завода № 183 и деталей к ним с Мариупольского завода переведено на Уралвагонзавод и образован единый Уральский танковый завод № 183. Этим же приказом назначено руководство завода. В 1943-44 г. назывался также УТЗ им. Сталина.128

Приказом НКТП № 15сс от 18.09.1941 г. заводу поручено в 5-дневный срок отработать установку на Т-34 авиационного двигателя М-17, но работа не была выполнена. Пост. ГКО № 695сс от 20.09.1941 г. заводу № 183 установлены суточные планы по выпуску Т-34: в период 1-25.10.1941 г. - по 3 шт.; 26-31.10.1941 г. - по 4 шт. Затем, в связи с эвакуацией завода, вышло новое распоряжение ГКО о начале выпуска танков на новом месте с 15.11.1941 г. Реально первые 25 машин были сданы 20.12.1941 г. 7.07.1942 г. вышло постановление ГКО № 2000 об обеспечении выпуска танков на заводе. В 1941 г. выпущено 1585 Т-34, в 1942 г. - 5654, в 1943 г. - 8466, в 1944 г. - 8429, в 1945 г.-7362.128

В 02.1942 г. на заводе организован опытный участок, представлявший собой часть пролета между корпусным и сборочным цехами, накрытый навесом. Имелся также испытательный участок (размещавшийся под открытым небом до 1950-х  г.). Впервые в мире на заводе была внедрена полуавтоматическая сварка броневой стали под флюсом (к 11.1942 г. работало 6 полуавтоматов), поточно-конвейерная сборка танков. В 05.1942 г. организован второй конвейер по сборке Т-34 (в начале 1944 г. он ликвидирован, а на его месте организовано башенное производство для Т-34-85). В составе завода (1943 г.)- цех № 130 по сборке Т-34 с конвейером, сдаточный цех № 150; отделы 520, 540. В 07.1944 г. отделу 520 поручена разработка 100-мм танковой пушки для Т-34.

9.11.1942 г. вышло постановление ГКО № 2491сс о восстановлении на УВЗ производства колес Гриффина, пост. ГКО № 2622 от 13.12.1942 г. оно отменено. 5.09.1943 г. вновь вышло постановление ГКО № 4048 об организации производства колес Гриффина и переносе производства ФАБ-100 на завод № 4. В соответствии с пост. ГКО № 4078 от 9.09.1943 г. завод освобожден от выпуска бронекорпусов самолетов. 20.08.1944 г. - постановление ГКО № 6408 о плане выпуска и поставок заводом колес Гриффина.

В 03.1943 г. часть личного состава и оборудования по выпуску М-13 переданы заводу № 183. В соответствии с распоряжением ГКО № 5498 от 28.03.1944 г. на завод в металлургические цеха временно переведено 1000 рабочих из Харькова и Мариуполя.

В годы войны на заводе № 183 им. Коминтерна действовало Главное КБ-34 - центр по работе над Т-34 и модификациям.

Всего за годы войны выпущено более 30 тыс. единиц бронетанковой техники.

По приказу № 435с от 12.11.1945 г. в распоряжение завода № 183 НКТП ( г. Нижний Тагил) передана территория ликвидированного завода № 120 НКАП.

После войны оборудование завода № 183 было реэвакуировано на старое место в Харьков, и вновь организован завод № 75, далее- Харьковский машиностроительный завод им. В.А. Малышева.

После войны возобновлено производство вагонов.

В 05.1947 г. выпущены первые 20 Т-54 («объект 137»), в 1949 г. их производство остановлено из-за доработок конструкции. Цена Т-54 (1947 г.)- 326 тыс. руб. В 1954 г. выпущены первые 25 Т-54А.

28.10.1963 г. вышло распоряжение правительства № 2233-рс о выпуске с 10.1963 г. танков Т-62 с пушкой У5ТС.

Завод принимал участие в разработке и изготовлении систем и оборудования для запуска КА и РН, в т.ч. «Энергия-Буран», проекте «Морской старт».

Единственный в России производитель танков (2004 г.). Крупнейший в России производитель вагонов (в 2004 г. выпустил 21.168 вагонов, более 60%). Всего на 2006 г. выпущено более 900 тыс. вагонов.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

В составе предприятия (2004-06 г.): металлургический завод; механосборочный завод (27 цехов); вагоносборочный завод (И цехов, в т.ч. механообрабатывающий, сборочно-сварочный, котельный, малярно- сдаточный цех; инструментальный завод; завод нестадартизованного оборудования; экспериментальный цех вагоностроения; проектно-строительный комплекс. Имеется литейный цех № 4, кузнечный цех, корпус инженерных машин; криогенное производство.

На заводе действовали (2006 г.): Уральское КБ вагоностроения, Уральский научно-технологический комплекс, КБ сельскохозяйственной техники, Центр исследований и испытаний материалов.

На базе УВЗ в 2006 г. планировалось создание бронетанкового холдинга ОАО «НПО «Бронетанковая техника и артиллерия», в который должны войти 20 предприятий: УВЗ, ООО «ЧТЗ-Уралтрак», Завод № 9, Уралтрансмаш, УКБТМ, ОАО «Уральский научно-технологический комплекс», ОАО «Уралкриомаш», ОАО «УралНИТИ», КУЛЗ, ОАО «НПО «Электромашина», КБ транспортного машиностроения (Омск), НИИД, ЦНИИ материалов, ЦНИИ «Буревестник», ОАО «Муромское СКБ», Рубцовский машиностроительный завод, ОАО «Внедрение научных и инженерно-технических инноваций», ОАО «Спецмаш», ВНИИтрансмаш, Мотовилихинские заводы. В 08.2007 г. Указом Президента РФ ФГУП «ПО «УВЗ» преобразовано в ОАО «Научно-производственная корпорация (НПК) «УВЗ», в состав которой вошли 19 предприятий.

По контракту с Индией завод строил 300 танков Т-90 (на 06.2009 г. выбущено более 100) и 1000 комплектов для сборки в Индии.

В 2006 г. выпущено около 17 тыс. единиц подвижного состава для ж/д, в 2008 г. - около 20 тыс. В 02.2009 г. приостановлено вагонное производство завода.

Общая производственная площадь (ВОВ)- 312 тыс. м2.

Численность персонала (2006 г.)- более 30 тыс. чел.

Директор (1914 г.)- С. Палашковский, (09.1933-03.1937; 11.01-26.07.1938 г.)- И.П. Бондаренко (снят); и.о. (07.1937 г.-)- Лящ, (08.1938 г.)- Парфенов; (27.10.1938-41 г.-)- Ю.Е. Максарев, С.А. Скачков. Гендиректор (07.1997- 10.04.2009 г.)- Н.А. Малых, (16.04.2009 г.-)- О.В. Сиенко.

Начальник строительства (11.1937 г.)- Лобойченко. Зам. директора (8.05.1937-11.04.1938 г.)- Ф.И. Лящ (снят), (25.09.1941 г.-)- М. Кривич. Зам. гендиректора: по маркетингу и сбыту (-2006-07 г.-)- С.П. Колосок; (2007 г.)- Б. Минеев, (2009 г.)- В. Щелоков. Помощник директора: (1920-е)- Гордиенко; по найму и увольнению (8.10.1937 г.-)- А.Д. Фирсов, (-27.03.1938 г.)- Я.Л. Лазарев-Мильдон.

Коммерческий директор (2010 г.)- А. Шленский.

Гл. инженер (8.05.1937-11.04.1938 г.)- Ф.И. Лящ, (25.09.1941 г.-)- В. Ниценко, (2003 г.)- В. Шишков.

Зам. гл. инженера (1928 г.)- М. Андриянов.

Гл. конструктор (-1939-09.1940 г.)- М.И. Кошкин, (1940 г.-)- А.А. Морозов.

Гл. технолог (1932 г.-)- К. Церевицкий. Гл. энергетик (1937-44 г.)- А.И. Чурин.

Руководитель управления по связям с общественностью (2006 г.)- Б. Минеев.

Начальники цехов: механического (03.1937 г.)- П.А. Бобров.

Зам. начальника цеха: тракторного (1928 г.)- В. Дудка.

Начальники отделов: Т2 (1931 г.)- Тоскин, (1932-03.1937 г.-)- Л. Зайчик; 400 (14.07.1937-02.1938 г.-)- Т.П. Чупахин; опытного (1932 г.-)- А. Кулик; ОТК (1932 г.-)- С, Махонин; снабжения (-1937 г.)- Л. Г. Гольденфарб (репрессирован), (1938 г.)- Шульман; бюро финансового управления (2006 г.)- М. Курашова.

Гл. конструктор дизельного отдела (14.07.1937 г.-)- К.Ф. Челпан; зам. гл. технолога дизельного отдела (07.1937 г.-)- Поддубный.

Заведующие бюро: курортным (-1937 г.)- Барков.

Производство: паровые котлы: для линкора «Императрица Мария» (1913), Ярроу для крейсеров (1914)- 14; паровые шпили, лебедки и рулевые машины для 20 десантных кораблей типа «эльпидифор» (1917); дизели типа Зульцер 715 л.с. для грузопассажирских теплоходов типа «Дельфин» (1928), для сухогрузов типа «Ногин» (1930- е), мотор КИН для катеров (1938); танки: Т-24 (1930-31)- 25, Т-35 (1933-39)- 4; БТ-2 (1931-33-)- 396 (1932), 224 (1933), БТ-5 (1933-), БТ-7 (1936-38)- всего более 8000; БТ-7М (А-8, 12.1939-09.1940), БТ-8 (1938), БТ-20 (1938), Т- 34 (1940-45)- 31.496,128 Т-44 (1944-45)- 8, Т-54 («объект 137», 1947-49)- 54 (1949), Т-54А (1954-)- 25 (1954), Т-55, Т-62 (1963), Т-72 (-1985-)- всего 7000, Т-90 (1993-), Т-90С (2004); машины: «А», «Е» (1938), мостоукладчики МТУ-1, МТУ-72 (2005), разграждения ИМР-2, БМР-3, ремонтно-эвакуационная БРЭМ-1, траншейная БТМ-4М (2004), БМПТ; цилиндры авиационного мотора М-85 (1937); коленвалы и муфты «Бамаг» для судовых дизелей (1937); бронекорпуса для Ил-2, корпуса авиабомб, детали для PC М-8, М-13 (1942); паровозы (1938); вагоны (полувагоны, хопперы, платформы, цистерны) (2004); криогенные железнодорожные системы и цистерны, пожарная автоцистерна АЦ-40; тракторы: «Коммунар» (1930-е), универсально-пропашной РТМ-160 (2006) (11982).

Жизнь и внутренняя политика:

23 мая 1931 утвердили первое общесоюзное Положение о РК милиции (3398,191).

За рубежом:

23 мая 1931 года ракета «Repulsor-2» была готова к запуску. На этот раз «Repulsor» поднялся с земли, сначала медленно, а затем быстро набирая скорость. Он достиг высоты около 60 метров, затем перешел на горизонтальный полет и в таком положении, сохраняя скорость, перелетел через территорию «Ракетенфлюгплатц». Самодеятельные ракетчики нашли его висящим на ветвях большого дерева на высоте 9 м над землей, и он был совершенно разбит. Расстояние от места старта до дерева составило 600 м. Работа над «Repulsor-2» началась в ночь неудачи с  «Repulsor-1». В ходе работ был модернизирован двигатель. Кроме того, к ракете были приделаны опоры-стабилизаторы, благодаря которым отпала необходимость в пусковой направляющей (11688).

Авиапромышленность:

25 мая 1931 г. на совещании в НИИ ВВС обсуждались идеи, проекты и предложения в области десантного снаряжения, предложенные группами Гроховского и Благина, которые работали в конструкторском отделе НИИ ВВС (10690).

Другие оборонные отрасли:

25 мая 1931 года РВС страны по предложению начальника Управления механизации и моторизации И.А. Халепского принял постановление о постановке в производство танка БТ-2 (3861).

25 мая 1931 для доводки танка и организации его производства было сформировано специальное конструкторское бюро (СКВ). Возглавил его воен-инженер 2-го ранга Н. Тоскин, который был откомандирован УММ РККА на ХПЗ из Москвы. В СКВ было занято 22 конструктора, большинство из которых не имело высшего образования. Всего было сформировано три конструкторские группы. Сопровождением силовой установки занимались конструкторы Давыденко, Михайлов, Флеров и Андрыхевич. Трансмиссию доводила группа в составе Куприна, Дави-денко и Серковского. Ходовая часть адаптировалась Каштановым, Мариным, Дорошенко и Гуревичем. За чертежи общего вида машины отвечал Скворцов. Однако сначала не все силы ХПЗ были брошены на освоение БТ. Завод все еще ждал заказа на знакомый Т-24. Даже директор завода Бондаренко больше склонялся к среднему танку, называя танк Кристи «вредительским». Поэтому руководству УММ и даже правительству СССР пришлось применять ряд крутых мер, чтобы в текущем, 1931 г. первый опытный БТ увидел свет. После ноябрьского парада Н. Тоскин был отозван в Москву для прохождения дальнейшей службы в УММ, а начальником танкового СКВ ХПЗ был назначен инженер А. Фирсов. (10733,198).

25 мая 1931 г. решением КО на базе КБ (КБ ХПЗ, Специальное КБ (СКБ) ХПЗ, Т2К) ХПЗ (Ордена Ленина завод № 183 им. Коминтерна НКОП, НКСМ, НКТП, Харьковский паровозостроительный завод (ХПЗ) им. Коминтерна НКТП, Государственный ХПЗ (ГХПЗ), Уральский танковый завод (УТЗ) № 183 им. Коминтерна НКТП, УТЗ им. Сталина НКТП, «Уралвагонзавод» (УВЗ) НКТП, Минтрансмаша, ПО «УВЗ» им. Ф.Э. Дзержинского», ФГУП «ПО «УВЗ им. Ф.Э. Дзержинского» ФАП, ОАО «Научно-производственная корпорация (НПК) «УВЗ» / г. Харьков п/я 61 «Коминтернзавод» (1938 г.);  г. Нижний Тагил/ /622007(51) было организовано СКБ для разработки чертежей (к 15.07.1931 г.) и внедрения в серию танка БТ («быстроходный танк») по образцу американского «Кристи». Для усиления коллектива в СКБ переведены 20 специалистов от ГКВ № 8, 15 чел. из НАТИ, ВАТО, 2 конструктора с Ижорского завода, 5 специалистов из Укргипромаша и 2 чел. из УММ КА. С ХПЗ переведено 30 копировщиков. Требовалось изготовить два опытных танка к 15.09.1931 г. Всего работало 22 конструктора в трех группах - силовой установки, ходовой части и трансмиссии. В 1932 г. СКБ, вошедшее в состав танкового отдела завода Т2, получило индекс Т2К. В нем была создана группа совершенствования серийных танков.

В 1933 г. БТ переименован в БТ-2. Разработаны дальнейшие модификации: БТ-4 (07.1932 г.), БТ-5, БТ-6. В 1934 г. велись работы по модификации БТ-7 с 76-мм пушкой, опытный построен к 1.05.1934 г. В конце 1936 г. создан БТ-7М (А-8), в 1938 г. - проект БТ-7-ИС. Возможно, к 1939 г. КБ объединено с ОКБ по танку А-20.

В конце 1933  г. был разработан улучшенный вариант танка Т-35Б (не строился).

Имелся двигательный отдел КБ. В 1936 г. здесь спроектирован и построен опытный дизель БД-2 мощностью 700 л.с. для танка Т-35. Здесь же проведены работы по форсированию двигателя М-17 до 580л.с.

Начальник (-05.1931 г.)- И. Алексеенко, (25.05-11.1931 г.)- Н. Тоскин, (11.1931-37 г.)- А. Фирсов (арестован), (1937 г.-)- М.И. Кошкин.

Зам. начальника (1931 г.-)- Тоскин.

Руководитель группы: (193 8r.)- Е. Дикалов (11982).

В период с 25 мая по 26 июля 1931 года Гизбурга, вместе с 14 инженерами-конструкторами, перебросили в Харьков. Поскольку отчасти танк Кристи выглядел как набор "сделай сам", конструкцию машины пришлось дорабатывать, выкидывая откровенно спорные и дорогостоящие решения. Башню и вовсе пришлось делать с нуля. Следует отметить, что башня изначально имела спаренную установку 37-мм пушки и пулемета, а серийный БТ-2 имел установку попроще (20375).

Армия:

25 мая 1931 Алкснис утвердил предложение НИИ ВВС организовать в составе 9-й авиабригады на Черном море "торпедную ячейку". Сюда решили передать один ТБ-1, имевшийся в Остехбюро, и такую же машину, наряженную для Воздушных сил Черного моря. В тот же день черноморцам выделили новенький самолет на колесах. В июле "ячейку" переименовали в торпедный отряд, который занимался испытаниями нового оружия. Командовал отрядом летчик Морозов. Машины базировались на аэродроме в Каче.

ТБ-1 оснащались универсальным под- фюзеляжным мостом ОТБ, позволявшим подвеску высотной торпеды ВВС-15 и мины ВОМИЗА-ЮО, обладавших очень схожими парашютными системами с несколькими куполами, постепенно гасившими скорость падения, а также торпеды ВВС-12 для сбрасывания с бреющего полета.

Испытания мин и торпед проводились с марта 1932 г., а в сентябре перешли в стадию войсковых, когда торпедами попробовали поражать различные цели. Главной целью являлся линкор "Парижская Коммуна". Сбрасывали так, чтобы торпеда прошла заведомо мимо корабля. Дело в том, что не имелось "мнущихся" (учебных) боевых отделений. В октябре во время маневров флота пара ТБ-1 залпом сбросила торпеды по буксируемому щиту в 15 милях от Херсонесского маяка. Обе торпеды промахнулись. Трудно было учесть снос парашютов ветром. Но механизмы торпед отработали исправно. Всего до 14 ноября выполнили девять сбрасываний. Поскольку в первую очередь всех интересовала баллистика системы, то часто сбрасывались "болванки" - габаритно-весовые макеты без "начинки".

Параллельно с колесными морским летчикам начали поставлять самолеты на поплавках. К концу сентября 1931 г. в 62-й эскадрилье 4-й авиабригады на Балтике уже имелись три ЮГ-1 и три ТБ-1 П. Последние использовали для испытаний торпеды ВВС-12. После доработки ее приняли на вооружение как ТАН-12, а ВВС-15 - как ТАВ-15. Мина ВОМИЗА-1СЮ получила новое обозначение МАВ-1, в 1933 г. ее модернизировали, несколько облегчив и упростив.

В 1933 г. арсенал морской авиации пополнился более мощной торпедой ТАВ-12. Она была прочнее, чем ТАВ-15 и позволяла сброс на скорости до 180 км/ч. Кроме того, у нее была выше скорость и втрое большая дальность хода. Парашютная система у торпед обоих типов была унифицирована. В 1934 - 1936 гг. под руководством В.И. Алферова доработали ТАН-12, получив модификацию ТАН-12А. Количество парашютов уменьшили с четырех до двух, а жесткий короб заменили мягкой упаковкой, при этом вес парашютной системы уменьшился с 450 до 120 кг, а время спуска с высоты 2000 м - с 55 до 45 с. Той же парашютной системой оснастили ТАВ-15, получив ТАВ-15А. Эти мины и торпеды стали основным вооружением советской минно-торпедной авиации в 1930-х гг.

В 1932 г. по постановлению Реввоенсовета приступили к формированию первых боевых частей минно-торпедной авиации. В их число вошли 121-я эскадрилья на Балтике, отряд в составе 124-й эскадрильи на Черном море и 1-я эскадрилья в составе Морских сил Дальнего Востока. По штату торпедной эскадрилье полагалось 12 машин. Эскадрилья делилась на три отряда. Все эти части создавались на базе уже существующих, но имевших другое назначение. Например, чтобы усилить морскую авиацию на Дальнем Востоке, которому придавалось особое значение, в марте 1932 г. в Хабаровск перебросили 51-ю эскадрилью из Воронежа, переименованную в 1-ю.

Но процесс сдерживался медленным поступлением мостов, мин и торпед. Реально к декабрю 1932 г. ВВС РККА имели в общей сложности лишь десять самолетов, оснащенных надлежащим образом: четыре на Черном море, столько же на Балтике и три на Дальнем Востоке. Для них на складах лежали 27 боевых торпед и всего четыре мины. Соответственно, задержалась и специальная подготовка экипажей. Так, освоение высотного торпедометания в 1-й эскадрилье первым начал отряд П.И. Сучко весной 1933 г. (12001).

25 мая 1931 создание торпедной ячейки (два торпедоносца ТБ-1а) в составе 9-й авиабригады ВВС МСЧМ - первого реального подраз деления минно-торпедной авиации РККФ (12002).

Жизнь и внутренняя политика:

25 мая 1931 г. СНК СССР утверждает первое общесоюзное "Положение о рабоче-крестьянской милиции" (действовавшее до 1962 г.), которое установило статус милиции как единой централизованной жестко вертикальной структуры (10303).

25 мая 1931 года принято специальное постановление ЦК ВКП(б) «О постановке производственно-технической пропаганды», в котором были определены средства пропаганды достижений отечественной технической мысли и передового опыта. Особое внимание уделялось изданию технической литературы через Объединение государственных издательств (ОГИЗ), а также изданию научнотехнических журналов и специальных трудов европейских и отечественных деятелей науки и техники (19546).

Внешня политика:

25 мая 1931 г.

Письмо из редакционно-издательского отдела Коминтерна в отдел печати НКИД СССР по поводу издания сокращенной версии стенограммы процесса «Промпартии» на французском языке. 25 мая 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 92

25 мая 1931 г.

Секретно

Тов. АРЕНС

Посылаем изданный нами на французском языке сжатый протокол ПРОЦЕССА ПРОМПАРТИИ с предисловием ПЬЕРА ДОМИНИКА, известного французского писателя, радикала по политическим связям, автора нашумевшей в прошлом году дружественной Советскому Союзу книги «Да, но Москва...». Книге предпослано введение от издателей, углубляющее предисловие Доминика.

В таком виде и иллюстрированная рядом рисунков и фотографиями документов, а также при проводимой издательством ШИРОКОЙ РЕКЛАМЕ ЧЕРЕЗ БУРЖУАЗНУЮ ПРЕССУ и при цене в 12 фр. (около одного рубля), книга эта сыграет значительную роль в деле популяризации процесса и разоблачения интервенционистских планов.

25.5.1931 г.

РЕДИЗДАТ ИККИ.

АВП РФ. Ф. 056. On. 16. П. 34. Д. 14. Л. 92. Машинописная копия того времени. Гриф секретности машинописью. Вверху справа исходящий номер и дата «25.5.31» (штампом). Вверху слева написаны от руки входящий номер и дата получения документа «26/V-31 г.» (18836).

Авиапромышленность:

26 мая 1931 СНК принял постановление о расширении работ ГВФ (271,126). "Союз ССР имеет в настоящее время полную возможность приступить к выполнению широкой программы аэрофикации, долженствующей содействовать ускорению темпов строительства социализма, экономии энергии при передвижении и усилению живой, почтовой и грузовой связи в СССР" (438,623).

26 мая 1931 года «СНК СССР при утверждении транспортно-финансового плана Гражданского воздушного флота принял историческое постановление, в котором констатировал, что СССР имеет в настоящее время полную возможность приступить к выполнению широкой программы аэрофикации для ускорения темпов строительства социализма, усиления живой, почтовой и грузовой связи в СССР» (Гагин В.В. Авиастроение и аэрофикация страны как главные факторы развития парашютизма в СССР в предвоенные годы // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2019. № 4 (52). С. 100-102). Тем самым самолет ставился на службу хозяйственного и культурного строительства, что позволяло рекрутировать в авиацию и парашютизм тысячи юношей и девушек (21402).

Армия:

26 мая 1931 г. Постановление СТО СССР № 104сс об объявлении Севастопольского порта военно-морским портом (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 31) (12415).

За рубежом:

26 мая в 1931 году ВМС США выдали фирме Консолидейтед заказ на рабочее проектирование и постройку одного прототипа летающей лодки «P2Y» «Ranger» с расчетной дальностью полета 4828 км - почти вдвое больше, чем у «XPY-1» (14903).

Авиапромышленность:

27 мая 1931 был первый полет АНТ-31 (И-14) (2989).

27 мая 1931 года Приказом начальника НИИ ВВС №145 структура Института была приведена в соответствие с возложенными на него задачами. В институте было образовано 19 отделов, сектор рационализации и изобретательства, авиапарк в составе 130 человек, Центральный авиационный полигон в составе 32 человек и авиагруппа в составе 221 человека. В последствии авиагруппа была переименована в авиабригаду, которой в тот период командовали А.А.Туржанский, затем Скробук и А.И.Залевский. Комиссаром авиабригады был назначен Киль, начальником штаба Н.И.Шауров (затем Петров). В бригаде работали летчики А.Б.Юмашев, М.М.Громов, С.М.Иванов, А.Ф.Анисимов, П.М .Стефановский, В.А.Степанченок, И.Ф.Петров, И.Ф.Козлов, Ж.В.Паунтас,В.О.Писаренко, В.Г.Рахов, А.Г.Растригин, В.И.Фортинский, В.М.Жарновский, М.Каверин, Благонадежин, Нольдс, борттехник Ткачев и другие (11017).

Другие оборонные отрасли:

С 27 мая по 13 июня 1931 танк Кристи испытывался пробегом по шоссе и грунтовым дорогам на колесном ходу. Максимальная скорость не превышала 65-70 км/час. На колесах нельзя было двигаться по песку (3879,7).

С 27 мая и до 13 июня 1931 танк БТ испытывался пробегом по шоссе и грунтовым дорогам только на колесном ходу. Максимальная скорость не превышала 65-70 км/час. Существенным недостатком оказалась полная невозможность движения на колесах по песку из-за значительного их погружения в грунт. Было также отмечено, что посадка в танк может производиться только через верхний люк, поскольку водительский люк слишком узок, непригоден для эвакуации и не оборудован приборами бокового обзора. Доступ к агрегатам моторно-трансмиссионного отделения был возможен лишь после полной разборки крыши. Недостатком признали отсутствие башни и установку только пулеметного вооружения в корпусе. Общий “набег” М1931 за 10 дней составил 200 км на колесах, но 50 из них танк прошел ещё в США.

Впрочем, во время демонстрации М1931 членам правительства машина, даже с поломанным кронштейном, показала себя хорошо. На колесном ходу танк свободно прошел 5 рядов проволочных заграждений, а затем преодолел двухметровый окоп. Экипаж машины за 44 минуты установил гусеничные ленты, а после 10-минутного перерыва за 35 минут снял и уложил их на надгусеничные полки.

Последняя попытка провести испытания М1931 на гусеничном ходу была предпринята 13 июня, но после того как танк прошел всего 1 км, злополучный кронштейн снова сломался. Тремя днями позже начала заедать коробка передач на 2-й и 3-й скорости. Всего с 16 мая по 21 июня танк прошел на гусеницах 43,5 км и 863 км на колесах. По результатам испытаний был составлен подробный отчет на 15 листах. В нем, в частности, отмечалось, что танк не прошел полных испытаний из-за поломки кронштейна ленивца:

"...Танк испытывался только на колесах, причем испытания показали, что средние скорости по шоссе не превышают 30-35 км/час. Водитель после 4-5 часов сильно устает (благодаря трудности управления и неравномерности хода требовалось все время выравнивать машину). ...Двигатель работал хорошо, но необходима частая регулировка клапанов. АКБ недостаточны для запуска двигателя (холодный двигатель запускался, как правило, с буксира). В коробке передач после 600-650 км выскакивают 2-я и 3-я передачи при большой нагрузке двигателя. Течь смазки из-под уплотнений, затруднено включение всех передач. Через 2-3 часа движения значительно нагревается КПП до 85-88°С при температуре окружающего воздуха +35-40°С.

Гусеницы. После 40,5 км сломано 8 пальцев.

Ведущие колеса. После 150-200 км наблюдается развал в наружную сторону на 1,5-2 см.

Управление танком - удовлетворительное. На грунтовых дорогах "отказывается слушаться руля", а при езде по неровностям толчки выбивают руль у водителя из рук. На скоростях 55-60 км/час управление затруднительно...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

...Танк Кристи в том виде, в котором он был представлен на испытаниях, является исключительно интересной машиной с универсальным движением, требует как боевая машина большой разработки и введения ряда конструктивных усовершенствований и изменений" (17214).

27 мая 1931 года был составлен отчет об осмотре машин Дыренкова, в котором говорилось: «Д-13 («Форд-АА» шестиколесный). Расположение боковых пулеметных установок произведено без учета возможности их целесообразного использования. Поэтому целесообразно оставить лишь одну установку спереди и одну сзади, а боковые убрать, так как они стесняют командира башни. Условия наблюдения из машины при наличии башни с круговым вращением и от{срываемого в ней вверху люка в общем удовлетворительные. Турельная установка не оправдывает своего назначения, так как она имеет недостаточный угол возвышения и не защищает стрелка от поражения с воздуха (турель авиационного типа).

«Мореланд». Артиллерийское вооружение — 37-мм пушка — не оправдано тяжестью и громоздкостью самой машины. Проходимость и поворотливость «Мореланда», по сравнению с шестиколесным «Форд-АА», более ограничена вследствие большого веса («Мореланд» 7 т, Д-13 4,25 т) и большей длины («Мореланд» 6,23 м, Д-13 4,75 м). «Мореланд» ничем положительным по сравнению с «Форд-АА» шестиколесным или БА-27 отличиться не может, но изобилует отрицательными качествами (тихоходность, большие габаритные размеры)».

Кроме того, по Д-13 отмечалась высокая трудоемкость изготовления - корпус бронемашины имел 55 броневых деталей разнообразной формы, а протяженность сварного шва составляла 122 м — и высокая стоимость — 15696 руб. 74 коп. Поэтому Дыренкову рекомендовали доработать конструкцию бронеавтомобилей (11284).

27 мая 1931 года комиссия НТК УММ РККА в своем заключении от сообщала:

«1. «Форд-А» (Д-8, Д-12).

Имеющиеся на машинах установки для ДТ расположены без учета возможности ведения из них огня. Установка пулемета у водителя вследствие невозможности приведения пулемета до горизонтального положения, так как голова стрелка упирается в крышу и отсутствие угла снижения допускает возможность ведения пулеметного огня только по высоким целям.

Стрельба из боковых установок также невозможна ввиду трудности приспособления стрелка к этим установкам. Если стрелять с левой установки, то мешает задняя стенка машины и спина водителя. При стрельбе из правой установки можно стрелять прямо перед собой. При этом стрелку приходится втискиваться между водителем и задней стенкой корпуса. Сектора обстрела при стрельбе из правой и левой установок совершенно отсутствуют. Такое же положение и при стрельбе из задней установки, имеющей те же недостатки, что и бортовые.

Установка турели на Д-12 не оправдывает своего назначения, так как она имеет недостаточный угол возвышения и не защищает стрелка от поражения с воздуха (турель авиационного типа). Перестановка пулемета из одного гнезда в другое в бою на ходу совершенно невозможна, так как пулемет после стрельбы сильно перегревается и взять его голыми руками совершенно невозможно.

Если иметь не один, а 2—3 пулемета, установленных в имеющихся установках, то они делают совершенно невозможным ведение огня из машины вследствие стесненности стрелка. Условия наблюдения для командира машины (он же стрелок) совершенно не отвечают тактическим требованиям».

Тем не менее, после небольших доработок эти бронеавтомобили были рекомендованы для серийного производства — ведь ничего другого просто не было, а Красная Армия нуждалась в новой технике. Кроме того, конструктор машин Н. Дыренков всеми правдами и неправдами «проталкивал» свои конструкции, пользуясь хорошим к нему расположением руководства УММ и Красной Армии. Правда, в самом начале серийного производства военные высказывали ряд предложений об улучшении конструкции броневиков (11284).

27 мая 1931 г. в помещении законсервированной махорочной Фабрики начало свою деятельность управление строительства завода СК-1, состоящее из 4-х человек. 14 июня 1931 г. в котлован, вырытый под здание печного цеха, лег первый кирпич (18298).

За рубежом:

27 мая 1931 швейцарцы О.Пикар и П.Кипфер (Книпфер - 2100) совершили первый полет на стратостате в стратосферу и стартовав в Аусбурге (Германия) достигли высоты 15781 м (237,161).

27 мая 1931 г. состоялся первый полет в стратосферу швейцарского физика О.Пиккара и конструктора стратостата Кипфера на высоту 15780 м - абсолютный мировой рекорд (6395).

27 мая 1931 г. - Швейцарский физик Огюст Пиккар (Piccard) (1884-1962) и его ассистент Пауль Кипфер впервые в мире осуществили подъем на стратостате в стратосферу (высота 15781 м) и пробыли в воздухе 16 часов. Финансировал работы Пиккара Бельгийский национальный фонд научных исследований (ФНРС). В знак признательности О. Пиккар назвал воздушный шар в его честь: ФНРС-1 (11013).

27 мая в 1931 году первый полет в стратосферу на стратостате «FNRS» швейцарского физика О.Пиккара и конструктора стратостата И.Кипфера на высоту 15787 м - абсолютный мировой рекорд. Стратостат был с водородным наполнением и алюминиевой герметичной гондолой. Это был первый в истории человечества полет в стратосферу (14904).

27 мая 1931 года Пиккар и Кипфер в герметической гондоле благополучно достигли высоты 15 871 м (19611).

27 мая 1931 года, бельгийский экипаж в составе О.Пикара и П.Кипфера впервые достиг стратосферы. Покоренная стратонавтами высота оказалась рекордной — она составила 15781 м. Первый высотный полет Огюста Пикара в 1931 году на высоту 15781 м проходил в труднейших условиях — наблюдалась деформация гондолы, произошел обрыв управления, одним словом, экипаж чудом остался жив. Следующий полет бельгийца 18 августа 1932 года закончился аварией. В 1934 году Пикар построил стратостат с объемом оболочки 112000 м3, на котором надеялся достичь высоты 30 км. Известно, что 23 ноября 1934 года на этом стратостате поднимался брат профессора Жак Пикар, который добраться до желаемых 30 км не смог, достигнув высоты 17672 м. (19614).

27 мая 1931 г. Пиккар и Кипфер стартовали из Аугсбурга. Полёт сопровождался рядом неполадок (утечка воздуха из гондолы, обрыв клапанной верёвки, поломка электромотора пропеллера и ряда приборов и т. д.), но всё же позволил установить, что ионизация на высоте 16 000 м в 2,5 раза больше, чем на высоте 9000 м. «FNRS» достиг рекордной высоты 15 781 м (по барографу). Из-за обрыва клапанной верёвки учёные находились в стратосфере до захода солнца, когда стратостат начал спуск вследствие охлаждения газа в оболочке. После 17 часов полёта «FNRS» благополучно спустился в итальянском Тироле.

Стратостат Пиккара «FNRS», названный в честь Бельгийского национального фонда для научных исследований (Fonds Nationale de la Recherche Scientifique), выдавшего учёному кредит на исследования, имел оболочку объёмом 14 130 м3 и алюминиевую гондолу диаметром 2,1 м с толщиной стенок 3,5 мм. Одну сторону гондолы выкрасили в чёрный цвет, а другую — оставили блестящей. Пропеллер с электромотором позволял поворачивать гондолу той или иной стороной к солнцу для повышения или понижения температуры внутри неё. К стропам, прикреплённым к подвесному обручу, подвешивался парашют диаметром 4 м, который препятствовал переворачиванию гондолы при падении и, тормозя его, позволял стратонавтам воспользоваться индивидуальными парашютами (20120).

27 мая 1931 выдлетев из Аугсбурга, Германия, швейцарский профессор Огюст Пикар и его помощник Пол Кипфер поднимаются на воздушном шаре на высоту 15 781 метр (51 774 фута), устанавливая новый мировой рекорд высоты полета человека и собирая существенные данные о верхних слоях атмосферы. и космические лучи перед посадкой на ледник в Австрии (20804).

27 мая 1931 - Запуск в эксплуатацию полномасштабной аэродинамической трубы Национального консультативного комитета по аэронавтике (NACA) лаборатории в Лэнгли Филд, штат Вирджиния (22488).

Авиапромышленность:

28 мая 1931 состоялось заседание рабочей п/комиссии (по заданию СНК) под председательством начальника ВВС Баранова:

Повестка дня:

1. Вопросы кап. строительства существующих и вновь строящихся самолетостроительных и вспомогательных заводов.

2. Программа заказов 1931 г. по ВВС и ВОГВФ.

3. Опытное строительство. (3065,13-17).

28 мая 1931 СТО принял решение об изменении профиля ЦАГИ и из его компетенции изымались практические работы по созданию самолетов и моторов. ЦАГИ должен был превратиться в НИ и экспериментальный институт, основной задачей которого стало обеспечение авиации проверенными теоретическими данными, позволяющими КБ и заводам создавать и производить опыт технически совершенных аппаратов (66,148).

Другие оборонные отрасли:

28 мая 1931 г. в письме заместителя начальника Артуправления Роговского говорилось:

«Тов. Ильин Н.Я. назначен распоряжением зампреда РВС СССР т. Уборевичем - уполномоченным представителя нач-ка Вооружений РККА для наблюдения за ходом работ по внедрению в производство новых артиллерийских систем, изготавливаемых на з-дах Ленинградской области «Большевик», «Красный Путиловец», з-д № 7 и на заводах, изготавливающих снаряды.

В силу этого предлагаю оказывать Ильину Н.Я. всяческое содействие и помощь в случае его обращения в АНИИ за выяснением или уточнением каких-либо вопросов по конструкции артсистем, снарядов и др. вопросов.

Т. Ильин Н.Я. подчинен нач-ку Вооружений РККА и нач-ку АУРККА…»

Согласно Положения об уполномоченном на него возлагалось:

«...а) общее наблюдение за реализацией в назначенные сроки военных изобретений и научно-исследовательских работ, проводимых ленинградскими научно-исследовательскими институтами, лабораториями, конструкторскими бюро и экспериментальными мастерскими, как военных, так и граждан, работавших на оборону;

б) участие в заводских и полигонных испытаниях опытных образцов…»

Подчиняясь начальнику Вооружений РККА, уполномоченный выполнял и распоряжения начальника Отдела военных изобретений (12702).

За рубежом:

28 мая 1931 Уолтер Э. Лиз и Фредерик Бросси установили новый рекорд выносливости для полета без дозаправки, приземлившись на дизельном самолете Bellanca J2 в Джексонвилл-Бич, Флорида после непрерывного пребывания в воздухе в течение 84 часов 32 минут. Рекорд продержится до июля 1986 года (20804).

28 мая 1931 - Bellanca CH-200, оснащенный дизельным двигателем Packard DR-980, пилотируемый Уолтером Эдвином Лисом и Фредериком Бросси, установил рекорд пребывания в воздухе 84 часа 32 минуты без дозаправки. Побив предыдущий рекорд на 9 часов 10 минут. Всего было заправлено 1820 л (481 галлон) топлива, но не известно, сколько топлива осталось в конце полета. Этот рекорд был побит только 55 лет спустя, во время кругосветного полёта "Рутан Вояджер" (22487).

28 мая 1931 Джон М. Миллер на автожире Питкэрн PCA-2 Missing Link завершает первый полет через США на винтокрылых летательных аппаратах (20804).

28 мая 1931 в Китае члены оппозиции в рядах Гоминдана сформировали в Гуаньчжоу еще одно правительство (3907,167).

Авиапромышленность:

30 мая 1931 состоялось заседание рабочей п/комиссии (по заданию СНК) под председательством начальника ВВС Баранова от 30.05.1931 г.

Повестка дня:

Продолжение проработки вопросов по заданию зампреда СНК от 25.05.31 г.

1. Программа заказов 1931 г. по ВВС и ВОГВФ.

2. Рассмотрение вопросов по заводам ремонтными и подсобными - специального производства (3065,4-7).

К 30 мая 1931 Все самолеты десантного отряда были переоборудованы в десантные и 1 июня доложили РВС о готовности к войсковым экспериментам - иногда считают днем ВДВ. Я.И.Алкснис оказался менее восторженным и более скептическим, чем П.И.Б. (1101,91).

Жизнь и внутренняя политика:

30 мая 1931 г. руководитель МГЖД Генде-Роте также поместил статью в «Известиях», приведя аргументацию, аналогичную позиции Цейтлина и Катцена. Он описал меры, предпринятые в последние месяцы для того, чтобы сделать трамвайное движение более эффективным. Одновременно автор подчеркивал, что следует все же пустить больше автобусов и подумать о строительстве ряда линий на собственном железнодорожном полотне, прежде всего диаметральной железнодорожной линии, которая помогла бы разгрузить Каланчевскую пл. от пригородного сообщения{321} (18299).

Другие оборонные отрасли:

31 мая 1931 согласно записке УММ РККА были подготовлены:

Производственные показатели и план МВ-10

|  | В наличии на 01.01.32 | План на 1932 | В наличии на 01.05.33 | В наличии по МВ-10 | В т.ч. резерв | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малые танки | 1259 | 470 | 1729 | 2512 | 865 | 783 |
| Средние танки | 125 | 250 | 385 | 736 | 196 | 351 |
| танкетки | 430 | 540 | 970 | 755 | 255 | +215 |
| Всего | 1260 |  |  |  |  |  |

Производственные показатели и план МВ-12

|  | В наличии на 01.01.32 | План на 1932 | В наличии на 01.05.33 | В наличии по МВ-12 | В т.ч. резерв | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малые танки | 1259 | 1500 | 2759 | 4905 | 1700 | 2146 |
| Средние танки | 125 | 1000 | 1250 | 1920 | 640 | 670 |
| танкетки | 430 | 1920 | 2350 | 3200 | 1200 | 850 |
| Всего | 4420 |  |  |  |  | 3666 |

(9443)

31 мая 1931 Зам. Пред. РВС Я.Г.Гамарник утвердил штат НИИ военного кораблестроения (НИИВК) (10346,21).

31 мая 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) предложило ВСНХ приступить к строительству Криворожского металлургического завода (12265).

За рубежом:

May 31 1931 A pilotless airplane was successfully flown by radio control from another plane at Houston, Tex. (1038).

31 мая 1931 состоялся полет беспилотного самолета, управляемого по радио с другого самолета (3908,335).

Авиапромышленность:

В конце мая 1931 за неделю до последних полетов КАСКР-2 познакомиться с машиной приехали А.М.Черемухин, И.П.Братухин, В.А.Кузнецов, А.М.Изаксон и другие сотрудники ЦАГИ, занятые разработкой первого советского вертолета. Устойчивые полеты автожира произвели на специалистов благоприятное впечатление.

Руководство Всесоюзного Авиаобъединения и Авиасекции ЦК ОСО-АВИАХИМа пришло к выводу, что энтузиастам-любителям нужно создать более благоприятные условия для работы над винтокрылой техникой (10224,36).

В конце мая 1931 был подготовлен Доклад о состоянии работ по опытному моторо и самолетостроению на 15 мая 1931 года (6918).

По моторам

| Наименование мотора | Для истребителей М-15 |
| --- | --- |
| Кто строит | ВАО |
| Охлаждение | Воздушное |
| Мощность | 450 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 февраля 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | В отчетный период мотор был в третий раз предъявлен на гос. испытания. На 41 часу испытаний потерпел аварию. Другой мотор установленный на И-5 также потерпел аварию на 11 часу работы. В связи с этой аварией летные качества самолета с этим мотором не выявлены полностью. В конце апреля 1931 года предположительно летные испытания продлить: мотор пущен в серийную постройку с условием сдачи его по техническим требованиям на серийную поставку моторов и дополнительного проведения 100 часовых гос. испытаний. Предъявлен на гос. испытания 17 января 1931 года. Прошел неудовлетворительно. Срок последующего предъявления истек 1 мая 1931 года. |
| Наименование мотора | Для истребителей М-19а |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 550 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 марта 1932 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Принят к исполнению ИАМом с использованием проектировочной работы, проделанной на заводе № 24. Проект мотора окончен. Подготавливаются рабочие чертежи. |
| Наименование мотора | Для разведчика М-34 (должен быть построен в 6 экземплярах для ВВС и к 1 августа 1931 года – 3 экземпляра для ВМС) |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 750-900 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 июля 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | За отчетный период проведены экспериментальные испытания блока этого мотора на картере мотора Л-5. Мотор собран, прошел притирку. Пущен на заводские испытания. |
| Наименование мотора | Для разведчика М-27 |
| Кто строит | ВАО |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 750-850 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 января 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Мотор прошел 100 часовые гос. испытания удовлетворительно. Прорабатывается вопрос об установке его на самолеты. Ввиду многооборотности мотора ИАМу поставлено было задание спроектировать и изготовить редуктор к этому мотору. Проектирование редуктора заканчивается, однако производство его еще не обеспечено. Предъявление редуктора 1 октября 1931 года. |
| Наименование мотора | Для тяжелых бомбардировщиков ФЭД-3 |
| Кто строит | ВАО |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 1000 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 20 мая 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | За отчетный период мотор после капитальных переделок был дважды на заводских испытаниях. Первый раз на 19 часу работы потерпел аварию. Мотор был вторично поставлен на заводские испытания, которые прошел в количестве 20 часов. Мотор прошел 46 часов заводских испытаний. Предъявление ожидается 20 мая 1931 года. |
| Наименование мотора | Для истребителей М-38 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Воздушное |
| Мощность | 600 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 марта 1932 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Мотор принят к исполнению ИАМом с использованием работ, проделанных на заводе № 24. Проект мотора окончен. Идет разработка чертежей. |
| Наименование мотора | Для тяжелых бомбардировщиков М-44 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 2000 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 июля 1932 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Проект мотора выполнен ИАМом. В настоящее время идет его деталировка и подготовка поковочных чертежей. Одновременно ведутся экспериментальные испытания на моторе с цилиндром большого диаметра. |
| Наименование мотора | Для истребителей М-32 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 600 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 мая 1932 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Мотор принят к исполнению ИАМом с использованием работы, проделанной по этому мотору на заводе № 24. Проект мотора окончен и принят на техсовещании 1 апреля 1931 года. Проводятся опыты с цилиндром большого диаметра. |
| Наименование мотора | Модернизация М-43 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 700-1000 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 января 1932 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Работы не ведутся, так как мотор снят с плана. |
| Наименование мотора | Нефтяной М-42 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение |  |
| Мощность | 500 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 октября 1932 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Работы не ведутся, так как мотор снят с плана. |
| Наименование мотора | Нефтяной ЭН-1 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение |  |
| Мощность | 200 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 апреля 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Работы не ведутся, так как мотор снят с плана. ИАМ ведет экспериментальные испытания на одноцилиндровых установках. |
| Наименование мотора | М-19 |
| Кто строит |  |
| Охлаждение |  |
| Мощность | 525 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 июня 1930 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Мотор прошел 100 часовые гос. испытания, причем в части передачи к импеллеру неудовлетворительно. Мотор передан для установки на самолет Р-5 и проведения летных испытаний. Ориентировочный срок летных испытаний – май 1931 года. Проводятся летные заводские испытания. |
| Наименование мотора | Для гражданской авиации М-26 |
| Кто строит | ВАО |
| Охлаждение | Воздушное |
| Мощность | 300 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 октября 1930 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Мотор прошел 50 часовые гос. испытания удовлетворительно 20 февраля 1931 года. Предъявляется на вооружение. |
| Наименование мотора | Для истребителей М-15а |
| Кто строит | ВАО |
| Охлаждение | Воздушное |
| Мощность | 500 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 мая 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | К исполнению не принят. |
| Наименование мотора | Для тяжелых бомбардировщиков М-35 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 1250-1500 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 мая 1932 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Мотор будет развитием М-34. Работы по этому мотору будут вестись в зависимости от удачи с мотором М-34. |
| Наименование мотора | Нефтяные моторы |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | ИАМом в 1932 году будут проектироваться три нефтяных двигателя: 300 л.с. для ГВФ 500-600 л.с. для ВВС 600-800 л.с. для дирижаблей Технические требования еще не разработаны и срок предъявления не проработан. |

2. По самолетам

| Наименование самолета | ТБ-4 |
| --- | --- |
| Кто строит | ЦАГИ |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | - |
| Скороподъемность/на высоту | - |
| Потолок | - |
| Вооружение | 10 пулеметов 2 пушки с перегрузкой 25% 6000 кг бомб |
| Радиус действия | 1000 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 декабря 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Постановлением РВС от 3 февраля 1931 года утверждены основные данные нагрузок самолета, принято решение о проектировании самолета под 4хМ35 или 6хМ34 с установкой на опытный самолет 6 моторов Роллс Ройс с НХII и о постройке двух вариантов первого дюр алюминиевого с площадью крыльев 410 м кв. и второго стального с площадью крыльев 340 м кв. Утверждены схемы самолета ТБ4 (с площадью крыльев 410 м кв.) и макет в части кабин летчиков и командира. В ЦАГИ развернуты работы по постройке самолета. Происходит сборка хвостовой части фюзеляжа. Дан в Англию заказ на моторы Роллс Ройс с НХII. Наблюдающий инженер Межак. |
| Наименование самолета | ТБ5-4ЮVI |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 208/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 19/3000 |
| Потолок | 5000 |
| Вооружение | 6-10 пулеметов 1500 кг бомб с перегрузкой и за счет горючего 4000 кг бомб |
| Радиус действия | 600 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 мая 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Проектирование самолета закончено. Ведется постройка. Ввиду недостатка квалифицированной рабочей силы на заводе № 39 самолет постройкой задерживается. Заводом предложена передача его на гос. испытания в первой половине июля 1931 года с запозданием против срока по плану на 2 месяца. Наблюдающий инженер Вахмистров. |
| Наименование самолета | МИ3-М17 |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 260/5000 |
| Скороподъемность/на высоту | 10,5/13,5/5000 |
| Потолок |  |
| Вооружение | 4 пулемета |
| Радиус действия | 250-275 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 февраля 1931 года |
| Степень выполнения на 1 мая 1931 года | Первые заводские полеты самолет сделал в начале января 1931 года. В течение квартала ЦКБ завода № 39 вело заводские испытания, подбор винтов и устранение ряда выявленных дефектов. Самолет передан на гос. испытания в последних числах апреля 1931 года с запозданием против срока по плану на 3 месяца. Ведущиеся гос. испытания показывают невыполнение техтребований в части скорости и скороподъемности. Наблюдающий инженер Межак. |
| Наименование самолета | МИ3-2хМ34 |
| Кто строит | ЦАГИ |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 300/3000-6000 |
| Скороподъемность/на высоту | 13/5000 |
| Потолок | 7000-8000 |
| Вооружение | 4 тяжелых пулемета 1 легкий пулемет |
| Радиус действия | 500 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 января 1932 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Утверждена схема самолета. Разработаны и представлены ЦАГИ техтребования. Начато проектирование самолета. Наблюдающий инженер Межак. |
| Наименование самолета | Р8-М27 |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 245/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 10/3000 |
| Потолок | 7000 |
| Вооружение | 3 пулемета |
| Радиус действия | - |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 мая 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Переработаны и представлены ЦКБ завода № 39 в окончательном виде техтребования на самолет. Завод остановился на схеме моноплана двухвостки с кольчугалюминиевыми крыльями взамен разработанного ранее полутораплана с деревянными крыльями. Решение принятое заводом опротестовывается ввиду недопустимости базирования на кольчугалюминий для самолетов среднего веса. Завод № 39 (ЦКБ) предполагает передать самолет на гос. испытания в августе с запозданием против срока по плану более чем на три месяца. Наблюдающий инженер Полехин. |
| Наименование самолета | Р8-М34 |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 250/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 8/10/3000 |
| Потолок | 7000-7500 |
| Вооружение | 3 пулемета |
| Радиус действия | 650-750 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 октября 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Работа не начата. |
| Наименование самолета | МДР3-4ЮП6 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 200/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 20/3000 |
| Потолок | 5000 |
| Вооружение | 4 пулемета 1 автоматическая пушка 500 кг бомб |
| Радиус действия | 1000-1200 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 июня 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Работы велись с опозданием. Самолет к сроку 1 июня 1931 года не будет. Строится лодка. Концевые части крыла строятся по типу ТБ5-4ЮVI. Впервые для гидросамолета использован гидроканал ЦАГИ, протаски которого дали весьма ценные результаты. МДР3-4ЮVI является во всем плане гидросамолетостроения единственным первой очереди. Пробная установка двух моторов тандем до сих пор не выполнена – ВАО задерживает моторы. Опоздание предъявления на типовые испытания примерно на 3 месяца. |

Вторая очередь (основные типы по системе вооружения)

| Наименование самолета | ДИ4-М19 |
| --- | --- |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 280/5000 |
| Скороподъемность/на высоту | 8,5/5000 |
| Потолок | 8000 |
| Вооружение | 4 пулемета |
| Радиус действия | 450-500 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 сентября 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | ВАО приняло решение проектировать и строить самолет не под Кертис Конкверор (высотный) как было раньше намечено, а под М19а. С указанным мотором самолет будет обладать более низкими летно-тактическими данными, которые могут быть улучшены при замене мотора М19 более высотным мотором М19а (со специальным импеллером). Макет самолета утвержден. Проектирование и постройка ведутся группой французского инженера Лавиля. Наблюдающий инженер Гребенев. |
| Наименование самолета | ДИ5-ФЭД |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 270/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 7,6/3000 |
| Потолок | 8000 |
| Вооружение | 4 пулемета 1 автоматическая пушка |
| Радиус действия |  |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 июня 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Работы не ведутся ввиду неясности вопроса с успешным выпуском мотора ФЭД. Наблюдающий инженер Полехин. |
| Наименование самолета | ТШ1-2М34 |
| Кто строит | ЦАГИ |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте |  |
| Скороподъемность/на высоту |  |
| Потолок |  |
| Вооружение | 4-6 пулеметов 1 автоматическая пушка 800 кг бомб |
| Радиус действия | 150 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 января 1932 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Работы не ведутся ввиду невыясненности останется ли самолет в системе вооружения. |
| Наименование самолета | МТБ3-4М34 |
| Кто строит | ЦАГИ |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 200/3000 |
| Скороподъемность/на высоту |  |
| Потолок | 4500-5000 |
| Вооружение | 4-6 пулеметов 1 автоматическая пушка 3200-4000 кг бомб |
| Радиус действия | 1000 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 октября 1932 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Первоначально разработка схемы велась для выполнения требований штаба РККА, затем ЦАГИ, считая для себя необходимым построить в виде этапа промежуточного тоннажа самолет, разработал второй эскизный проект, используя крыло ТБ3-4М17. Данные этого эскизного проекта требованиям штаба не удовлетворяют. По своей схеме двухлодки самолет может быть задан как «К» крейсер, для чего потребуется повысить скорость с 200 км/час на 275-300 км/час и рабочую высоту с 3000 м на 4500-5000 м. Однако, ЦАГИ остается на той позиции, что переходный самолет будет с теми данными, какие получаются у ЦАГИ. Вопрос окончательного решения не имеет. Мнение ВВС – переходный самолет должен быть построен по требованиям к самолету «К1». Задание и срок на МТБ3 должен быть оставлен без изменений. |

Экспериментальные конструкции

| Наименование самолета | ВС1-2М26 (Р9-2М26) |
| --- | --- |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 200/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 12/3000 |
| Потолок |  |
| Вооружение | 3 пулемета |
| Радиус действия | 2,5 часа на мощности 0,9 от номинальной |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 марта 1932 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Проектирование и постройку самолета ВАО передало в ГРОС. Разработаны и представлены в ВАО техтребования. Наблюдающий инженер Полехин. |
| Наименование самолета | ТШ2-М17 (ТШ2-М27) |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 200/0 |
| Скороподъемность/на высоту | 11,6/3000 |
| Потолок | 5860 |
| Вооружение | 11 пулеметов |
| Радиус действия |  |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 декабря 1930 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | В результате испытаний ТШ2-БМВ VI Е=7,3 выявлена недостаточная мощность мотора, почему принято решение отказаться от постройки серии ТШ2-М17 для войсковых испытаний. ВАО дало задание ЦКБ при заводе № 39 построить 3 экземпляра самолета ТШ-2 с мотором М27. На гос. испытания самолет ТШ2-М27 должен поступить в начале июня 1931 года. Наблюдающий инженер Полехин. |
| Наименование самолета | МДР1-2М17 |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 32/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 32/3000 |
| Потолок | 4500 |
| Вооружение | Отсутствует |
| Радиус действия | 400 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 июня 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Переделка из неудавшегося типа. Работы по постройке крыльев самолета и незначительной переделке лодки протекают между делом. Лодка по своим взлетным свойствам показала себя при испытаниях, проводившихся в 1929 году (с другими крыльями) с самой лучшей стороны. Как эксперимент постройка оправдает себя лишь в том случае, если даст опыт раньше выхода МДР3-4ЮVI, ход производственной работы показывает, что даже твердых сроков для этого самолета не имеется. |
| Наименование самолета | И12-2ЮVI |
| Кто строит |  |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 300/5000 |
| Скороподъемность/на высоту | 10/5000 |
| Потолок | - |
| Вооружение | 2 пушки ДРП |
| Радиус действия | - |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 июля 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Проектирование самолета закончено, постройка заканчивается. Основной задержкой является доводка пушек 2 РП, которые входят в конструкцию самолета, являясь частью хвостовых труб. При окончании постройки самолета к 25 мая 1931 года пушки смогут задержать выпуск самолета на аэродром до конца июня 1931 года. Наблюдающий инженер Межак. |
| Наименование самолета | И11-М41 (электронный) |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Требования не установлены. Работы не начаты. |

Модернизация типов

| Наименование самолета | Армейский разведчик Р5-М17 |
| --- | --- |
| Кто строит | ВАО |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 декабря 1930 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Установка мотора М-19: Работы по установке мотора М-19 сильно задержаны. В настоящее время самолет проходит заводские испытания и должен быть в ближайшее время передан на гос. испытания с запозданием против срока по плану почти на полгода. Установка разрезных крыльев: ЦКБ завода № 39 разработана аэродинамическая часть разрезных крыльев. Представление на испытание Р5-М17 с разрезными крыльями намечено ЦКБ на сентябрь 1931 года. Наблюдающий инженер Осипенко. |
| Наименование самолета | Одноместный истребитель И5-ЮVI |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 268/0 252/5000 |
| Скороподъемность/на высоту | 8,6/5000 |
| Потолок | 8220 |
| Вооружение | 4-3 пулемета |
| Радиус действия | 300 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 квартал 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | В январе закончены войсковые испытания самолета, давшие вполне удовлетворительные результаты. В процессе испытаний выявлены дефекты тяг управления и масляного бака, устраняемые в серийной постройке. Были усилены капоты. Головной серийный самолет И5-ЮVI постройки завода № 1 выпущен со значительным перетяжелением, объясняющимся доводкой вооружения, устранением ряда дефектов, присущих опытным самолетам и перетяжелением в процессе серийной постройки. ВАО заявлено о необходимости разработать конкретные мероприятия по облегчению М5-М22. Головной серийный самолет И5-М22 постройки завода № 1 проходит испытания в НИИ. Установка М15: Испытания И5-М15 были прерваны поломкой мотора. ЦКБ завода № 39 установило мотор М15 на два самолета И5. Первый самолет не имеющий вооружения и усиленный находится в НИИ, проходя сравнительные испытания, второй, который является образцом для постройки серии И5-М15 должен быть передан на гос. испытания в конце мая – начале июня 1931 года. Работы по улучшению штопора: С середины апреля 1931 года ЦАГИ совместно с НИИ начали полеты на специально оборудованном самолете для снятия характеристики штопора.. Самолет с переделанными консолями крыльев до настоящего времени на испытания не предъявлен, так как ВАО в течение более полутора месяца не мог обеспечить установку переделанных крыльев на заводе № 1 на готовый фюзеляж. В настоящее время эту работу взял завод № 39. Самолет должен быть передан на испытания в начале июня 1931 года. Наблюдающий инженер Петров. |
| Наименование самолета | ТБ3-4 Кертис Конкверор |
| Кто строит | ЦАГИ |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 230/0 |
| Скороподъемность/на высоту | 20/3000 |
| Потолок |  |
| Вооружение | 6-11 пулеметов 2000-4000 кг |
| Радиус действия |  |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 октября 1930 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Самолет с 4 Кертис Конкверор прошел испытания по сокращенной программе, показав хорошие летные данные. Параллельно был обнаружен ряд дефектов, из которых основными являются чрезмерное давление на ручку и педали при управлении. 10 февраля 1931 года самолет передан в ЦАГИ для установки на него моторов БМВVI Е=7,3 и переделки элеронов, руля высоты, руля направления и костыля. К 1 апреля 1931 года установка моторов БМВVI Е=7,3 была закончена. Самолет с моторами БМВ VI в конце апреля и начале мая 1931 года совершил ряд полетов, которые показали, что при значительном уменьшении давлений на ручку необходимы все же дальнейшие незначительные переделки рулей. Самолет должен в ближайшее время поступить на гос. испытания в НИИ. Наблюдающий инженер Вахмистров. |
| Наименование самолета | Р6-М17 7,3 |
| Кто строит | ЦАГИ |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 244/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 8,09/3000 |
| Потолок | 6500 |
| Вооружение | 5 пулеметов |
| Радиус действия |  |
| Время предъявления на гос. испытания |  |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Головной самолет серии, строящийся на заводе № 22 должен поступить на испытания в июне 1931 года. Задержка объясняется отсутствием на заводе моторов М17. |
| Наименование самолета | И8-Кертис Конкверор |
| Кто строит | ЦАГИ |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте |  |
| Скороподъемность/на высоту |  |
| Потолок |  |
| Вооружение | 2 пулемета |
| Радиус действия | Дальность 1,5-2 часа |
| Время предъявления на гос. испытания | 15 сентября 1930 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Производится переделка хвостового оперения из-за больших давлений на ручку. ЦАГИ предполагает заменить невысотный Кертис Конкверор, стоящий на самолете на высотный, который должен быть в ближайшее время получен из Америки. |
| Наименование самолета | И7-М17 7,3 (НД-67с) |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 280/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 10,8/5000 |
| Потолок | 8000 |
| Вооружение | 2 пулемета |
| Радиус действия |  |
| Время предъявления на гос. испытания |  |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Завод № 1 ведет постройку двух первых машин серии. Выпуск намечен на июнь 1931 года. |
| Наименование самолета | ХБ1-2М17 |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Требования не установлены. ВОХИМУ продолжает работы по приспособлению ТБ1-2М17. |
| Наименование самолета | С-1 |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Требования не установлены. Работы не ведутся. |
| Наименование самолета | Самолет Горелова под мотор Вальтер |
| Кто строит | Осоавиахим |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Требования не установлены. На заводе № 39 ведется очень медленными темпом доводка самолета. После организации производственной базы у БОК ЦАГИ самолет для доводки и испытаний будет передан в БОК. |
| Наименование самолета | Самолет «Парабола» М11 |
| Кто строит | Осоавиахим |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Требования не установлены. Ведение работ по самолету будет передано в БОК ЦАГИ после организации у него производственной базы. В настоящее время работы не ведутся. |
| Наименование самолета | И4-ЮVI моноплан |
| Кто строит | ЦАГИ |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Требования не установлены. ЦАГИ заканчивает переделку самолета, последний в течение мая 1931 года должен поступить на испытания. Ведутся работы по вариантам с разрезным крылом. |

(6918)

| Наименование самолета | МТБ1-2М17 |
| --- | --- |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 170/180/0 |
| Скороподъемность/на высоту | 20-30/3000 |
| Потолок | 3500-4000 |
| Вооружение | 4 пулемета 1 торпеда |
| Радиус действия | Продолжительность полета 4 часа |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 ноября 1930 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Самолет, отправленный в Севастополь находится 4,5 месяца в доводке. После первых полетов самолетов вновь поступил в ремонт из-за поломавшегося в воздухе мотора. Первоначальные сведения говорят о летучести машины (хорошее качество профиля крыла). Максимальная скорость примерно 190 км/час. Предъявление ожидается 1 июля 1931 года. |
| Наименование самолета | МБР1-БМВVI |
| Кто строит | ВАО |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 декабря 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Переделка из неудавшегося типа. Для ВВС самолет интереса не представляет. Работы возобновились для передачи его в КОМСЕВПУТЬ. Самолет с плана снят. |
| Наименование самолета | МБР2-БМВVI |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 200\3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 15-50/3000 |
| Потолок | 5000 |
| Вооружение | 4 пулемета бомбы за счет перегрузки |
| Радиус действия | 350 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 июля 931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Проект поступил в ЦКБ из расформированного бюро ВАО из МОСа; переделан заново. Бюро уделяет проекту большое внимание. На самом деле ВАО при наличии такого же типа (тоже деревянного) самолета С62бис в МБР2-М27 особой заинтересованности не имеет. Постройку ВВС рассматривает главным образом как получение КБ опыта проектирования и постройки деревянных гидросамолетов. |
| Наименование самолета | Р5-М17 на поплавках |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 апреля 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Самолет должен выйти к 20 июля 1931 года. Передан в ЦКБ сухопутный самолет для ускорения выполнения переделок. Задержка произошла по вине ЦКБ, который предполагал снять задание. |
| Наименование самолета | ТБ1-2БМВVI, установленный на поплавки |
| Кто строит | ЦАГИ |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Закуплены поплавки фирмы ШОРТ, ЦАГИ ведет всю работу по установке самолета на поплавки, производственную работу выполняет завод № 31. Машина ожидает поплавки в Таганроге. ЦАГИ пытается свалить с себя ответственность как по заданной ему работе, так и предстоящим заводским пробам. Увеличение веса против сухопутного около 500 кг. |
| Наименование самолета | 1-ВГ Геликоптер |
| Кто строит | ЦАГИ |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Ремонт геликоптера закончен. Аппарат переведен в Ухтомское. Ведутся опытные взлеты при которых достигнута высота до 10 метров. Геликоптер показывает достаточную устойчивость. Наблюдающий инженер Кравцов. |
| Наименование самолета | Вертолет (автожир) |
| Кто строит | Осоавиахим |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | С новым мотором вертолет совершил ряд полетов в районе аэродрома, достигая высоты до 100 м. Дальнейшие работы по вертолету передаются БОК ЦАГИ. Наблюдающий инженер Кравцов. |
| Наименование самолета | МДР2-2БМВVI Е=6 |
| Кто строит | ЦАГИ |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | Ном. 188 |
| Скороподъемность/на высоту | 39,75/3000 при полезной нагрузке в 2360 кг |
| Потолок | 3330 |
| Вооружение | 5 пулеметов бомбы в счет перегрузки 4х250 или 2х250, 4х100 |
| Радиус действия | 1060 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 октября 1930 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Проведены в Севастополе летные испытания, морские были прерваны по причине недостаточной боковой остойчивости; приступили к изготовлению новых боковых поплавков большого водоизмещения. Летные данные уступают ДВ и должны будут еще несколько понизиться с увеличением веса, потребным для основных переделок. Оценка: как первый построенный ЦАГИ гидросамолет – эксперимент удовлетворительный, но успех нельзя признать полным. С целью улучшения обзора и связи между лицами экипажа необходимо понизить расположение крыла по высоте лодки, ЦАГИ считает это необходимым и возможным, но условием выполнения ставит вопрос о снятии других работ. Предъявление для окончания испытаний ожидается к 1 июля 1931 года. |
| Наименование самолета | МУ3-М11 |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 120/130/0 |
| Скороподъемность/на высоту | 20/3000 |
| Потолок | 3500 |
| Вооружение |  |
| Радиус действия | Продолжительность 3 часа |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 мая 1931 года |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Самолет строится на заводе № 23, который ведет его сверх своего основного производственного плана. Самолет выйдет с опозданием примерно на 2 месяца. |
| Наименование самолета | А1-М11 |
| Кто строит | ВАО |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 120/130 |
| Скороподъемность/на высоту |  |
| Потолок |  |
| Вооружение | Нет |
| Радиус действия | 150-200 км |
| Время предъявления на гос. испытания |  |
| Степень выполнения на 15 мая 1931 года | Амфибия по проекту инженера Шаврова (Ш2). Вне плана строится на заводе № 23 по заказу ОСОАВИАХИМА. ВВС заказал второй экземпляр. При начале испытаний первого экземпляра самолет разбит, находится в капитальном ремонте. Предполагается использовать как самолет связи (экипаж 2 человека, необходимо будет дать минимальное вооружение). Испытания ожидаются с 15 июня 1931 года на Москве реке. |

(6918, 24-33).

К концу мая 1931 Глдбцман согласовал с Хуго Эккенером предварительные условия соглашения. Немецкая сторона запрашивала за свои консультации и техническую помощь пять миллионов марок (два с половиной миллиона золотых рублей), желая их получить в течение года-двух. Но Политбюро, ознакомившись с претензиями «Люфтшифбау Цеппелин», потребовало от Гольцмана добиться обязательного снижения общей суммы до четырех миллионов, а платежи текущего года ограничить 150 тысячами марок. Срок остальных выплат согласовать с наркомом внешней торговли А.П. Розенгольцем, и непременно таким образом, чтобы по меньшей мере половину всей суммы, обусловленной договором, можно было бы перевести на счет «Цеппелин» лишь после постройки первого советского дирижабля58.

Надежды заключить весьма выгодный контракт, обеспечивший бы фирму работой в условиях мирового кризиса на год, а то и два, заставили X. Эккенера официально подтвердить А.З. Гольцману готовность предоставить в ближайшие месяцы LZ-127 для полета в советский сектор Арктики. Достаточно протяженным рейсом продемонстрировать в полярных условиях все преимущества дирижабля их жесткой конструкции по сравнению с итальянским полужестким, спроектированным У. Нобиле (20467).

Другие оборонные отрасли:

В конце мая 1931 года на ХПЗ прибыл образец колесно-гусеничного танка Кристи, его чертежи, закупленные в США и чертежи танка БТ-2, разработанные в ГКБ ОАТ. С этим образцов и чертежами прибыли на ХПЗ два человека. Первым был военинженер 2-го ранга Николай Михайлович Тоскин, командированный на завод из УММ РККА для оказания помощи в изготовлении опытных образцов и организации серийного производства, которое он почти год изучал на американских заводах. Вторым был военный инженер, выпускник Военно-технической академии Семен Александрович Гинзбург, с января 1931 года, работавший начальником ГКБ АОТ, а с марта по май 1931 года на заводе «Большевик», оказывавший помощь в изготовлении опытных образцов танков Т-26, принятых на вооружение 13 февраля 1931 года.

С принятием на вооружение танка БТ на ХПЗ началось строительство ряда цехов для производства новой машины: корпусного, механического, сборочного, инструментального.

Однако принятие на вооружение танка БТ-2 по чертежам, до изготовления опытного образца, еще не говорит о безошибочности конструктивных решений. Коллектив КБ-Т2К, возглавляемый И.Н.Алексенко, насчитывал в то время всего 22 человека. Из 22 конструкторов этого КБ только 7 человек имели высшее техническое образование, остальные же вообще не имели технического образования, а были практиками. И с этим составом следовало разработать техническую документацию для серийного производства. Для оказания помощи в этом из ГКБ АОТ был командирован профессор В.И.Заславский.

Коллектив КБ, возглавляемый И.Н.Алексенко, находившейся под неусыпной опекой представителя заказчика — УММ РККА военинжене-ра Тоскина, главного конструктора ГКБ АОТ профессора Заславского и поднаторевшего на «Большевике» в организации серийного производства танков военинженера Гинзбурга, был далек от самоуверенности.

Как ни старались конструкторы КБ во главе с Алексенко, по воспоминаниям И.Ш.Бер, «КБ плохо справилось с выпуском чертежно-технической документации: рабочих чертежей, узлов и деталей, а также технических условий на машину».

Иначе и быть не могло. В КБ буквально кипела работа по доработке чертежей поступивших из ГКБ ОАТ и вновь разработанных: башни с вооружением и других узлов. Чертежи немедленно в цехах пускались в работу. Для ускорения немало чертежей было выдано в производство в виде эскизов. Документация в следствии отсутствия разобранного образца и невозможности сличить чертежи ГКБ ОАТ с деталями шасси пестрела всевозможными примечаниями и оговорками об уточнении ряда параметров по месту, при сборке первых образцов.

Производственники понимали, какие трудности испытывают конструкторы КБ, поэтому всеми способами старались им помочь (11504).

В конце мая 1931 бвло подготовлено ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ «АМО», Москва

Согласно желанию Председателя Автотреста т. Сорокина, я, вместе с заведующими производством и бюро, осмотрел в промежуток между 6 и 9 мая завод «АМО» и настоящим даю об этом отчет.

I

Проработке подверглись: 1. Механический цех 2. Сборка групп и шасси 3. Литейная 4. Кузница 5. Прессовая 6. Рессорная мастерская 7. Склады 8. Лаборатория и отделение испытания материалов 9. Кузовной отдел К этому присоединились: 10. Техническое бюро 11. Бюро приспособлений (Френкель) 12. Бюро производства (Богданов) 13. Бюро распределения (Моргенштерн) 14. Нормирование и предварительная калькуляция (Назаров) 15. Расчетный отдел (Петров) 16. Исполнительная калькуляция и определение накладных расходов (Колотилин) 17. Расширение завода

II К п. 1. Механический цех Механические цехи оборудованы почти исключительно станками лучших американских фирм. Все они, в среднем, 10–12-летнего возраста. Усовершенствование станков за последние десять лет получило, однако, такое развитие, что имеющиеся сегодня на АМО станки лишь в незначительной части пригодны для современного крупносерийного производства – 10–15 автомобилей в день. На станках вперемежку обрабатывают алюминий, латунь, чугун, мягкую сталь, стальное литье и хромоникелевую сталь, в то время как станки эти в большинстве случаев приспособлены для обработки стали или, может быть, чугуна. Для серьезного и рационального крупносерийного производства смогут быть использованы следующие станки: большинство кругло-шлифовальных станков, автоматы и полуавтоматы, часть револьверных и токарных станков, зуборезные, фрезерные и долбежные станки и часть сверлильных станков для работы на стали, чугуне и, при нужде, на бронзе. На фрезерных станках слишком коротки столы, и поэтому они пригодны только для обработки мелких деталей. Зажимные приспособления в большинстве случаев малопригодны и отнимают много времени на закрепление. Для алюминия пригодны лишь фрезерные станки с большими фрезерами со вставными ножами; остальные станки слишком тихоходны. Все остальные машины рациональней перевести в мастерские для работ по ремонту поврежденных станков, для производства запасных частей старых типов и, наконец, для выделяемой ремонтной мастерской для автомобилей. Перестановка эта может быть проведена спокойно, равномерно и систематично. Наличные станки используются в настоящее время чрезвычайно неравномерно, между тем как Нормировочное бюро (Назаров) на операционных карточках предписывает и кладет в основу предварительной калькуляции в большинстве случаев правильные скорости.

Я сам проверил скорости резания на большом количестве работающих в Механическом цехе станков и установил, что при одном и том же материале они очень различны. Разница между предписанным нормировочным бюро и в действительности использованным временем очень велика. Это было подтверждено проверкой отдельных выборочных оплатных листков в расчетном отделе (Петров). <…> Станки «Феллоу» устарели и тихоходны. Прямолинейные строгальные станки для конических колес «Глисона» также надлежит перевести в мастерские изготовления запасных частей и ремонтные. Если в отдельных случаях и перемешиваются обдирочные и отделочные работы, то все же заведующие производствами и мастера должны больше обращать внимания на то, что наличные, еще хорошо сохранившиеся, американские станки были бы полностью использованы в смысле применения надлежащих скоростей резания и подач и тогда, когда данные о времени нормировочного бюро слишком велики. Обрабатываемый материал надо разбить по отдельным главнейшим группам: сталь, бронзовое литье и алюминий, и по этим трем группам работать лишь на специально для этих материалов приспособленных станках. Для обработки стали, в зависимости от ее твердости, требуются скорости резания от 10 до 35 м/мин, для обработки бронзового литья – от 25 до 50 м/мин и алюминия − от 150 до 300 м/мин. Нельзя требовать от одних и тех же станков столь разных скоростей резания без того, чтобы они работали неэкономично. Употребляемые для производства приспособления распадаются на группы: 1) кондукторы и 2) приспособления для закрепления обрабатываемого предмета. Кондукторы в общем хороши и имеются в достаточном количестве. Зажимных приспособлений для фрезерных и строгальных станков недостаточно, а имеющиеся могли бы быть значительно улучшены. У части фрезерных станков подача ручная. Эти станки не подходят для производства: в настоящее время применение ручной подачи при регулярной работе с экономической точки зрения просто необъяснимо. Эти станки следует перестроить или выбросить вон. Распределение обслуживающего персонала часто неправильное. Вовсе необязательно приставлять к каждому отдельному автомату или полуавтомату специального рабочего. Около циркулярной пилы для разрезки материалов стоял при мне без дела рабочий, на расстоянии десяти метров от него стоял около приводной ножовки другой, в то время как для обеих этих машин и одного рабочего слишком много. Тоже самое и с зуборезными станками: для их обслуживания достаточно одного рабочего на четыре станка. У плоско-шлифовального станка для длинных

ножей в Инструментальном цехе я видел сидевшего без дела и читавшего газету рабочего. На заводе с такой высококвалифицированной работой, как «АМО», не должно быть такой неравномерности в состоянии и использовании станков и не могут рабочие ходить без дела от половины до трех четвертей своего времени без того, чтобы это не вызвало соответствующей плохой оценки мастеров и заведующих производством. В Механическом, также как и в Заготовительных цехах, Кузнице и Литейной, о которых речь будет впереди, не хватает темпа. Исключение составляет только одна Рессорная мастерская, несмотря на то, что расположена она наихудшим образом.

III Система и порядок контроля на АМО стоят на высоте. Допуски употребляются, по большей части, точные и отделочные и лишь в некоторых случаях грубые и свободные. Наличные калибры приспособлены для четырех способов посадки: свободная посадка на вращение, нормальная посадка на вращение, посадка на скольжение и посадка с загоном, скользящее и тугое. Этого в общем достаточно. Оптические контрольные аппараты, такие как оптиметры, компараторы, измерительные машины, − первоклассны («Цейс-Иенна») и допускают хороший и надежный надзор за продукцией, как при летучем цеховом контроле, так и при постоянном главном контроле. Летучий контроль следует, по возможности, производить на рабочих местах.

IV Сборка По данным г. Лапина, в настоящий момент уходит на сборку групп и шасси около 22 000 минут, в то время как было бы достаточно 12 000, если бы отдельные части поступали из Механического цеха в действительно готовом и взаимозаменяемом виде. В настоящий момент при сборке, как отдельных групп, так и шасси, отдельные части не просто собираются, как это должно было бы быть, а подгоняются напильником-шабером, наждачным полотном, молотком и зубилом, на что тратится очень много времени. Систематически пришабривать следует только, и то в небольших размерах, подшипники коленчатого вала и шатуна. Следовало бы, по возможности, скорей перейти на шлифование поверхностей картеров на больших плоско-шлифовальных станках. После такой обработки при обычной прокладке верхний и нижний картер без пришабровки должны плотно прилегать друг к другу и быть маслонепроницаемыми. На сборке, по моему мнению, можно уже сейчас перейти с помощью небольших мероприятий на поток. Для этого следует повернуть на 90 градусов монтажные станки и продвигать шасси вперед от руки по легкому рельсовому пути на вспомогательных или собственных колесах мимо слесарей для прогрессивной сборки. На четверти площади, занимаемой сейчас под сборку, можно было бы удобно разместить от 10-15 шасси. Для выпуска двух автомобилей в день ни в коем случае не должно быть одновременно в работе больше недельного выпуска, то есть 6*2=12 шасси. Это действительно также и для всех подгрупп. Цеховой оборот при этом составит лишь 1/5 от теперешнего. Полнейшим абсурдом является то, что теперь на сборке лежат до 70 шасси и соответственно больше излишнее количество деталей на сборке подгрупп и главных групп (двигатель, коробка скоростей, сцепление, управление, передняя и задняя ось), в то время как явно не хватает других мелких частей. Если бы последнего не было, был бы непонятным такой низкий дневной выпуск, как 2–2,3 автомобиля в день. Еще хуже обстоит дело с отдельными частями, лежащими около станков по 100 и 200 штук (кардан, блок цилиндров, алюминиевый картер, кронштейн, тормозные колодки и пр.). Детали эти к тому же принадлежат к самым крупным, на которые идет большое количество материалов, благодаря чему большие суммы денег лежат без движения. Очевидно, это происходит по вине планировочного и производственного бюро, также как и распределительного. Для поддержания общей равномерности руководители этих бюро должны в первую очередь определить время и подогнать производство отдельных недостающих деталей. У руководителей должно хватать мужества всюду сокращать производство − там, где налицо продолжительное время, слишком большой запас частей и соответствующе уменьшать количество рабочей силы на несколько недель или месяцев до тех пор, пока не будут использованы все излишки. Для производства вполне достаточно двухнедельного буферного склада. Даже при выпуске трех автомобилей в день это составит максимум 40–45 штук каждой детали.

Отладка нового оборудования по обработке блоков цилиндров

При серийном производстве, подобному тому, которое мы имеем на АМО, следует располагать и работать не больше, чем с недельными порциями, если мертвый капитал в материалах должен быть минимален, а производительность, получаемая с одного рабочего – максимальна. Идеалом серийного производства является работа с двухдневной потребностью, что, однако, возможно, лишь начиная от 15 автомобилей ежедневного выпуска, и не относится к работе на автоматах. При этом должно быть обеспечено вполне равномерное продвижение материалов. Если заменить характерное для сегодняшнего дня производство с колоссальными обращающимися запасами материалов хотя бы на крупных деталях групповым производством с выравненными и установленными по такту нормировочным бюро правильно, точно и соответственно временам обработки, то можно будет удивиться, как мало места понадобится тогда под производство и как понизится аккордное время. Само собой разумеется, надо лишить рабочих и мастеров возможности утверждать, что русская быстрорежущая сталь не надежна или вообще никуда не годится.

V К п.3. Литейная В Литейной одновременно производится как чугунное и стальное литье, так бронзовое и алюминиевое. Это должно быть отмечено как совершенно исключительное явление. В будущем следует отделить Литейную цветных металлов от Чугунно-литейной. Они вовсе не должны быть вместе − ни для формовки, ни еще меньше для плавки и литья. Литейная к тому же очень узка. С целью обеспечения ежедневного выпуска 15–20 моторов она должна быть расширена для установки роликовых транспортеров, или передних столов, а главным образом для того, что можно было разместить формовочные машины. Стержневые сушила устарели и занимают слишком много места. Механизируя подачу земли и подняв выше подающие трубы для песка, удастся освободить часть площади Литейной. Производительность литейной в 1,2–1,5 т в год на рабочего – слишком мала, она должна была бы быть хотя бы в 2 раза больше. В Очистной нет очистительных барабанов и пескоструйных аппаратов. Употребляющаяся в настоящее время песочная обдувка очень вредно действует на здоровье рабочих. Циркулярные пилы для обрезки приливов и прибылей устарели, особенно для отделки стального литья; их следует заменить современными полуавтоматическими пилами, обслуживаемыми одним рабочих. Для стального литья лучше всего употреблять беззубые пилы Марса.

VI К п.4. Кузница Этот цех нуждается в улучшении больше других. Печи в нем отчаянно дымят, так что копоть, по-видимому, лишь наполовину сгоревшая, вылетает густыми тучами из, в большинстве случаев, полуоткрытых дверец, делая чрезвычайно неприятным пребывание в Кузнице. Печное пространство загружается чрезвычайно слабо. Отсутствуют подъемные механизмы при печах для облегчения посадки и вытаскивания раскаленных тяжелых блоков, в связи с чем очень плохо используется пламя; муфельные стенки легко повреждаются и страдают из-за постоянного притока холодного воздуха. Печи расположены очень неудобно по отношению к молотам и прессам, так что обслуживающий персонал должен проходить большое расстояние с раскаленными предметами в клещах. Оборудование очень плохо подобрано, для мелких частей не хватает надлежащих, быстро работающих молотов, также как и прессов и абграт-машин для крупных частей. 6-миллиметровая жесть для штампования частей в 300 кв. см накаляется докрасна, ибо утверждается, что прессы недостаточно сильны для холодной работы. Под колоссальным двухколенчатым прессом изгибаются нагретые до красна миниатюрные предметы с производительностью 300 штук в день, в то время как на надлежащих машинах с рядом стоящими маленьким нагревателем эта производительность могла бы быть получена в течение двух часов.

VII К п. 5. Прессовая Осмотренная Прессовая для коленчатых валов должна быть улучшением отделочного штампа доведена до максимального припуска от 10 до 15 % по весу вчерне. Мне кажется сомнительным: хватит ли имеющегося пресса для предстоящего производства, может быть, еще удлиненных шасси. Также кажется мне сомнительным возможность их приспособления для рационального производства грязевых щитов. Следовало бы своевременно приобрести крупный пресс, примерно в 1000–1200 т для производства колесных дисков, грязевых щитов коленчатых валов и пр.

Американский станок для нарезки отверстий в блоке цилиндров

Производство фасонных частей из 6-миллиметровой жести и площадью 1 200 см2 под гидравлическим прессом, обслуживаемым тремя рабочими, с одним ходом на каждые 2 минуты явно нерационально. Для этого нужен эксцентриковый пресс с прижимателем и 5–8 ходами в минуту, обслуживаемый одним человеком, наподобие сейчас очень неэкономично используемых для производства мелких частей в Кузнице. Разметка шасси задних мостов и других крупных прессованных частей, также как и разметка кернером от руки и ручная вырезка автогенной горелкой, должна быть срочном порядком заменена работой по шаблону автогенными горелками. Теперешний метод требует слишком много времени, дорог и плох. Еще лучше было бы, конечно, заменить устарелую, впрочем, очень солидную, заднюю ось «фиата» другой, более современной конструкции. Штампы для Прессовой и Кузницы лежат в цехах в печальном беспорядке − один на другом на полу, в грязи и пыли. Штампы − настолько дорогие инструменты, что они безусловно заслуживают лучшего с ними обращения. Не следует недооценивать и морального влияния, оказываемого на рабочих подобным беспорядком. Штампы изготовляются в хороших и светлых помещениях, однако употребляемые станки, несмотря на их американское происхождение, не рациональны. Хочет АМО производить прессованые части с припусками в 2 мм, то надо хорошо, быстро и скоро изготовлять штампы. Для этого необходимо приобрести полуавтоматы Келлера. Не надо экономить при выборе инструментальной стали. Я привык в Германии выбивать на простом штампе по меньшей мере от 6 000 до 10 000 штук прессованных частей (также и из стального литья), как, например, камер и гильз для пехотного оружия при употреблении Беллеровской или Крупповской штамповой стали. Подобные высококачественные сорта стали нельзя не покупать до тех пор, пока сам не научишься хорошо их производить.

К п.6. Рессорная мастерская Рессорная мастерская чрезмерно узка и страдает из-за почти полного отсутствия надлежащих машин. Несмотря на это, получаемая продукция по количеству и качеству превосходит все воз

можное. Руководитель мастерской должен быть исключительным знатоком своего дела, а его рабочие – прямо художниками, для того чтобы изготовить от руки и сравнительно в большом количестве настолько хорошие рессоры. Так как мне было известно об очень плохом состоянии оборудования этой мастерской, то я в Германии вместе с фирмой Бр. Геллер-Каппенберг разработал при сем прилагаемый проект мастерской для производства рессор на 4 500 автомобилей в год: 9 000 передних и 9 000 задних рессор. Фирма «Геллер» согласна при практическом пуске в ход этой специальной мастерской поделиться своим опытом с вашими специалистами.

К п. 7. Склады Старые склады находятся, в общем, на надлежащих местах, однако типы штабелей, также как и вытаскивание и резка материалов, должны быть улучшены. Новые склады в западной части завода, со строительной точки зрения очень велики. Это очень солидные железобетонные помещения имеют высоту, которая вряд ли может быть использована в складочном помещении, особенно при отсутствии каких бы то ни было подъемных приспособлений. Как раз на складах легкие ручные краны имеют совершенно исключительное значение. Очень полезны эти массивные здания будут при планируемой перестановке производства. В них можно будет, хотя бы временно, разместить целые цехи, хотя бы сейчас же – Рессорную мастерскую, также как и мастерскую для производства гаек, болтов и стандартных частей со всеми болто- и гайкорезными автоматами, полуавтоматами, фрезерными машинами и всеми принадлежностями. Если бы оказалось, что стены или бетонные колонны слишком слабы для размещения потолочных контр-приводов или для того чтобы выдержать кран, следует или перейти к одиночному приводу, или же устроить в этом высоком помещении самоподдерживающиеся железные помосты, что не должно вызвать никаких затруднений. При этом случае я не могу не поднять предупреждающе свой голос, для того, чтобы обратить ваше внимание на необходимость осторожного применения железобетонных конструкций там,

Механосборочный цех завода, укомплектованный новым оборудованием Сборка редукторов задних мостов конвейерным способом

где при устройстве фабрик можно не предусмотреть изменений или расширений, и где, во всяком случае, наверное, несколько раз должны будут быть перестанавливаться машины. В таких случаях надо выбирать пластично-приспособляющиеся железные конструкции и, во всяком случае, не жесткие железобетонные, которые может быть потом придется совсем убрать, если они будут стоять, мешая и не допуская изменений.

К п. 8. Лаборатория и отделения для испытания материалов Оборудование комплектно, соответствует цели и хорошо продумано. Хорошее влияние этих отделений на надежную и равномерную поставку всех материалов, как от своих собственных заготовительных цехов, Кузницы и Литейной, так и со стороны посторонних поставщиков. Оно будет тем значительней, чем больше будет производство завода «АМО».

К п. 9. Кузовной отдел В общем, вся обработка отдельных деревянных деталей, начиная от дерева и сушил через станки до сборки, производит хорошее впечатление. При увеличивающемся, однако, производстве, для повышения производительности отдельные станки должны быть снабжены больше и более удобными обслуживаемыми приспособлениями для закрепления обрабатываемых предметов, а также направляющими шаблонами. На сборке, несмотря на различные типы кароссери (кузовов. – Прим. ред.) (14- и 22−местный автобус, грузовик, санитарка, автомобиль для заключенных и пр.), уже сейчас можно было бы ввести поток путем установки колен с движущимися по ним тележками. При этом следует обратить особое внимание на сборочные шаблоны, в которые должны быть целиком заключены кароссери для облегчения правильной заменяемости частей, так как это имеет место на заводах Вандерера, Вреннабора и других. В случае выпуска 10–15 кароссери в день можно было бы организовать поточный процесс в красильне и сушильне (сравнить с «Амби-Буд», Берлин). В теперешней лакировальне для облегчения передвижения готовых лакированных кароссери не хватает потолочной кошки или драна. Лакировочное помещение не свободно от пыли, и теперешняя окраска грязевых щитов не украшает автомобиля. Причиной последнего может, однако, быть и ручная изготовка щитов, в то время как их следовало бы прессовать (сравнить с п. 8. Прессовая). Жестяные пластинки для арматурного щита слишком малы, и к ним приходится на сварочной машине припаивать кусок жести в 100 мм. О нерациональности подобных производственных методов говорить, очевидно, не приходится. Впрочем, это, по-видимому, применяется только как выход из положения вследствие неполучения надлежащего листового материала.

К п.10. Техническое бюро

(сравнить с п. 5. Сборка) Чертежи Технического бюро изготовлены тщательно, со знанием дела и приспособлены к конструкции старого грузовика «фиат». В чертежах, помимо всего необходимого для производства, приведены данные о посадках и допусках. К сожалению, на заводе применяется американская система нарезки «Селлерса», однако сейчас уже начинают переходить на метрическую систему. Основная ошибка всей конструкции в целом состоит в том, что хотя конструкция «фиата» хороша и солидна, однако в ней не обращено никакого внимания на возможность дешевого производства отдельных частей, а также на легкую собираемость групп и сборку последних в шасси. В этом главная причина малой производительности завода «АМО». Блок цилиндров следует делать со съемной головкой, следствием чего будут простые модели, надежное литье, простое и дешевое производство. Подобный новый пробный двигатель сейчас уже изготовляется на заводе. Коробка скоростей должна быть по отношению к картеру двигателя принудительно центрирована. Лучше всего это осуществить введением круглой направляющей для облегчения сборки и поддержания постоянного совпадения оси коленчатого вала и главного вала коробки скоростей. Задняя ось очень сложна и тяжела; сейчас в бюро на полном ходу разработка новой конструкции оси. Принимая во внимание спокойный ход конической зубчатой передачи и планетарных колес, следовало бы особенно, еще вследствие их большей жизнеспособности, перейти на дуговое зацепление («Глисон») или спиральное («Гейденрайх» и «Гарбен»). На обработку зубьев этих передач требуется лишь около одной трети времени, затрачиваемого сейчас, что является большим экономическим преимуществом. Так как наличные строгальные старки для производства конических колес ни в коем случае не смогут удовлетворить будущее увеличение производства, то следовало бы новые станки выбрать для работы по наилучшему принципу, а старые перевести на изготовление колес для ранее выпущенных автомобилей в целях удовлетворения потребности собственного большого станкового хозяйства, а, может быть, также и для снабжения посторонних потребителей. В случае выбора гипоидальной передачи следует принять во внимание это обстоятельство при конструировании новой задней оси. Изготовление всего шасси в целом в настоящее время покоится на ручной пригонке. Это явление должно совершенно исчезнуть. Все соединительные бруски, колодки, втулки и корпусы подшипников должны быть пригнаны к раме, после чего рама в целом, закрепленная в большом зажимном приспособлении, должна рассверливаться и фрезероваться на специальном станке.

Прессовый отдел завода

Обработка распределительных валов двигателей

В одну установку должны быть обработаны и рассверлены все места для приклепления двигателя, коробки скоростей, передней оси, задней оси, арматурного щита, тормозных рычагов и прч. При сборке шасси и кароссери все части должны просто без пригонки привинчиваться с минимальной потребностью в добавочных операциях. Для сборки, при выпуске десяти автомобилей в день, достаточно двадцати сборочных платформ и не больше 1/5 занимаемой в настоящий момент под сборку площади. Для монтажа передней оси употребляется известная вертикальная цепь, для задней оси – подводящие пути. Поставить специального инженера, работающего в тесной связи с цехами, для разработки надлежащих типов допусков, благодаря чему чертежи получаются уже созревшими для производства, отдельные части удешевляются, сохраняя в то же время достаточную точность, объем ручной работы на сборке сводится до минимума.

XIII К п. 11. Бюро приспособлений Настолько же важным, как наличие в Техническом бюро специального инженера для определения допусков, является и объединение в одном помещении Технического бюро и Бюро приспособлений. Работа заведующих этими отделениями должна происходить совместно и спаяно. Очень правильно обеспечение внутреннего единения бюро приспособлений и цехов тем, что 5 опытных техников – 2 для Механического цеха, 2 – для Прессовой и 1 – для Деревообделочного, находятся постоянно в соответствующих цехах и свои заключения и наблюдения сейчас же в практической форме передают в Главное бюро для проработки. Я считаю эту систему проработки вопросов под общим ответственным руководством заведующего единственно правильной и предупреждаю от дачи самостоятельности отдельным цехам. Это и дорого, и единство при этом теряется. Литейная, Кузница, Механический цех, Сборка, Кузовной отдел с точки зрения приспособлений представляют собой одно целое и, конечно, на такой небольшой фабрике, как АМО, могут так же хорошо находиться в ведении одного способного человека, как и проработка всей конструкции автомобиля АМО у одного шефа. Кондукторы в хорошем состоянии и имеются в достаточном количестве, тоже действительно, в общем, и для большей части инструментов. Напротив, вопрос об отделочных развертках и зажимных приспособлениях для токарных, револьверных, фрезерных, строгальных и шлифовальных станков должен быть тщательно проработан, особенно с точки зрения скорости работы с ними.

XIV Внутренняя организация

К пунктам: 12. Подготовление и планирование 13. Распределение 14. Нормирование 15. Расчетный отдел 16. Исполнительная калькуляция и определение накладных расходов

Каждое из этих бюро в отдельности работает точно, детально, пунктуально и со знанием своего дела. Я, однако, должен принципиально возразить против существующего рода взаимных отношений в работе отдельных важных отделов. Как мне кажется, на АМО каждый из заведующих отдельным бюро представляет собой маленького самостоятельного властителя. В моем представлении, как заводского организатора, каждый из отделов является лишь частью одного и того же целого. Глаз, который только видит, ухо, которое только слышит, а рука осязает, вместе служат в тоже время как необходимейшие элементы на благо всего, подчиненного центральному мозгу организма. Так же, как одно целое, должно быть устроено и управление фабрики. Не должно быть множественного дуализма, иначе растет канцелярщина, требуются всюду добавочные контроли, и чрезмерно разрастается конторский персонал.

Прежде всего, создают план согласно предопределяемой Главным управлением программы выпуска, далее определяется потребность в материале, заказывают его и заботятся о его равномерном поступлении (Богданов). Затем изготовляют операционную карточку и нормируют время, по возможности полнее используя наличные станки (Назаров). Загружают машины, устраняют затруднения, распределяют работу по мастерам и заботятся о правильном, дешевом и своевременном исполнении задания (Моргенштерн). Выплачивают заработок на основании аккордных листков после сравнения их с нормировочными карточками (Петров).

Новый мощный пресс, установленный на заводе

Определяют расходы производства сложением стоимости материала, заработка и накладных расходов (Колотилин). Каждый может работать для себя, однако все материалы должны быть созданы так, чтобы формуляры (материальные и аккордные листки) подготовительного бюро годились и для производства, и для денежного расчета. Этого объединения сейчас на АМО нет. Единство как будто бы и предусмотрено центральным управлением, и указание к его оформлению также даны. Каждый из вышеназванных заведующих делает наилучшим образом все то, что он только может для выполнения ему порученного, однако при организации во всем целом весьма сложной документной системы не хватило центрального работника, который продумал бы все таким образом, чтобы каждый исполнитель вместе с приказом получил бы и соответствующие формуляры. Благодаря этому, при самостоятельной работе отдельных органов был бы обеспечен определенный порядок обращения документов без того, чтобы порывались соединительные нити с центральным управлением. Организация вырастает из работы. Для АМО – это производство грузовиков, двигателей для Ярославля, запасных частей и пр. Контроль организации должен взять на себя расчет. Так как работа контролируется расчетом, а то время, как расчет, наоборот не может контролироваться работой, то расчет должен быть построен по принципу двойной бухгалтерии. Только тогда можно быть действительно уверенным в том, что расчет, как сопутствующий работе, составлен на основании проверенных данных принудительно, правильно и точно. Вряд ли стоит говорить об отдельных мелких недостатках, имеющихся в пяти вышеназванных бюро. <…>

XV Из всех русских заводов, мною ранее осмотренных, «АМО» с точки зрения производства по качеству и количеству стоит несомненно в первом ряду. В настоящее время Автотрест хочет это сравнительно лучшее производство совершенно модернизировать. Поскольку мне пришлось обследовать внутреннюю управленческую организацию в России, я могу поставить АМО в центральное управление. Однако здесь дальновидное центральное управление не должно было бы затягивать замену наличного в настоящее время несвоевременного дуалистического аппарата управления на совре

менный, унитарный. Этим оно сможет сэкономить много средств, а результаты получить и скорее и совершеннее. Данные расчета должны быть превращены из судьи прошедшего в руководителя настоящего и указателя будущего.

XVI К п.17. Расширение завода Показанный мне проект простого расширения считаю я в общем и целом совершенно правильным. Я рекомендовал бы разместить в отдельных постройках или же в допускающих расширения пристройках следующие цехи: Рессорная мастерская; Инструментальный цех и изготовление приспособлений; Револьверная и автоматное отделение для изготовления болтов, гаек и всех стандартных деталей; Термическая мастерская должна быть тщательно разработана и устроена централизованно по отношению ко всем снабжающим ее цехам. По моему опыту на заводах с выпуском в 10–20 автомобилей в день хорошо группировать цехи таким образом, чтобы маленькие и средние группы, такие как коробка скоростей, сцепление, управление, радиатор, кардан, дифференциал, масляной и водяной насос, собирать в непосредственной близости к тем производственным улицам (линиям станков), по которым они проходят в готовом виде, как подгруппы ежедневно подавать на сборку. Тогда соответствующий мастер должен будет очень тщательно следить за соблюдением допусков, иначе он не сможет подавать свои группы. Транспорт благодаря этому уменьшится, и облегчится расчет. Крупные группы: двигатель, задний мост, передняя ось и рама остаются в главном сборочном отделении. Производство на легко обозримые большие производственные улицы, конечно, может быть основательно проведено только при постройке нового завода на 12 тысяч автомобилей в год.

XVII Заключение Завод «АМО» в настоящий момент страдает из-за неправильного использования наличных станков. В общем, совершенно не в том дело, чтобы полно загрузить все станки и рабочих. Основными вопросами являются следующие. Какие машины требуются для ежедневного выпуска: а) двух грузовиков; б) трех; в) четырех; г) шести вместе с принадлежностями, двигателями для Ярославля и пр. Как должны быть использованы, улучшены или изменены наличные станки для наилучшего разрешения этой задачи. К ответу на эти вопросы следует сейчас же привлечь заведующих производством (Лапин, Моргенштерн), заведующего Бюро приспособлений (Френкель), нормировщика (Назаров) и Бюро производства (Богданов). После чего следует приобрести выяснившееся необходимое добавочное оборудование, чтобы сделать одинаковой пропускную способность всех цехов. Если револьверный станок ежедневно дает три каких-нибудь детали для трех автомобилей, то это будет поточной работой и рациональней, чем работа, скажем, по шести операциям на шести станках.

Профессор Шлезингер- (17494).

Авиапромышленность:

В мае 1931 г. штаб ВВС КА вышел с инициативой пересмотреть существующую систему вооружений ВВС.

Дело в том, что планы перевооружения ВВС КА современными боевыми самолетами и развертывания новых формирований оказались под угрозой срыва. Учитывая фактические поставки материальной части промышленностью в 1-м и 2-м кварталах, выполнение плана заказов УВВС в 1931 г. прогнозировалось на уровне 30% - по самолетам, и 20% - по моторам. Получалось так, что к концу года почти вся истребительная авиация будет продолжать летать на устаревших самолетах И-3 и И-4, а легкобомбардировочная, штурмовая, разведывательная и войсковая авиация - на разведчиках Р-1. Новыми истребителями И-5 и разведчиками Р-5 удастся вооружить не более 1012 эскадрилий. Одновременно придется частично свернуть планы подготовки летного состава, так как предназначавшиеся для передачи в авиашколы самолеты Р-1 останутся в строю, и школы окажутся недоукомплектованными.

Кроме того, существующие образцы самолетов и моторов, вооружения и снаряжения (пулеметы, пушки, прицелы, фотоаппаратура, радио) заметно уступают лучшим образцам иностранной техники.

Становилось очевидным, что производственные мощности и уровень развития технологий советского авиапрома, а также организация опытного строительства явно не отвечают реалиям поставленных задач. Заводам, конструкторским и научным организациям ВАО параллельный выпуск и проектирование нескольких типов боевых самолетов и различного вооружения было не под силу.

К тому же в концепции применения наземных войск (и авиации) в бою и операции наметились серьезные изменения.

По этим причинам предлагалось сократить количество типов самолетов и моторов (как серийных, так и опытных образцов), а также по возможности унифицировать военные и гражданские самолеты. При этом «основной упор в системе вооружения ВВС» требовалось перенести «на развитие и совершенствование бомбардировочной, преимущественно тяжелой, авиации в смысле увеличения ее радиуса действия и повышения бомбовой нагрузки», и повышение «активно наступательной роли двухместных истребителей за счет одноместных». Огневую мощь самолетов штурмовой авиации следовало резко усилить преимущественно за счет «бомбардировочного и военно-химического вооружения», а также путем широкого применения крупнокалиберных пулеметов и пушек.

Отметим, что сокращение типов боевых самолетов в строю позволяло заметно снизить затраты на эксплуатацию и поддержание в боеготовом состоянии имеющегося состава самолетов, а также на подготовку летного и технического состава (21062).

В мае 1931 г. освободили конструктора Григорович, который был советской властью амнистирован и далее работал как вольнонаемный человек (5854,33).

В мае 1931 г. газета «Правда» писала: «...Амнистировать нижеследующих конструкторов бывших вредителей, приговоренных коллегией ОГПУ к различным мерам социальной защиты, с одновременным их награждением, а главного конструктора по опытному самолетостроению Гоигоровича Дмитрия Павловича, раскаявшегося в своих прежних поступках и годичной работой доказавшего на деле свое раскаяние, - грамотой ЦИК Союза ССР и денежной наградой в 10.000 рублей...» (12731).

В мае 1931 г. сдали последний истребитель И-2. Им стал И-2бис № 1990, который являлся первым эталонным И-2бис, построенным еще в 1927 г. Три года аппарат простоял на заводе, прежде чем отправился к месту службы - во 2-ю летную школу (4652).

В мае 1931 в производство были согласованы сроки передачи для серийного производства пассажирской версии АНТ-8 на 31 заводе, но во второй половине 1931 задание сняли (346,41).

В мае 1931 один из серийных АНТ-9 оснастили тремя М-26, серийное производство которых началось в феврале 1931 (10542,28).

Важно - что только авиатематика, а другое аэро-гидро - должно было перейти другим. Таким образом, на централизацию опытных работ в ЦКБ действительно делали ставку.

В мае 1931 года ВОГВФ передан ЦАГИ ВАО для переоборудования под тип тяжелого бомбардировщика самолет АНТ-9 (3045,19).

В мае 1931 Н.Н.П. назначили зам. П.О.С. в бригаду N 3 ЦКБ-ЦАГИ, где в тот момент разрабатывали И-14 (1808,3).

В мае 1931 комиссии НИИ ВВС, ГУ ВВС, АП и ЦАГИ предъявили полноразмерный макет пассажирской версии АНТ-8. Одобрили (7610, 34).

В мае 1931 были готовы первые две серии Р-5. Сдача машин происходила следующим образом. Приемщик выбирал приглянувшийся ему самолет из готовой серии, который подвергался взвешиванию и определению центровки, после чего все машины серии испытывались в воздухе. Основными летчиками-сдатчиками в тот период были А.И. Жуков и А.Н.Екатов, поработать им в лето 1931 г. пришлось изрядно. Вот основные данные, полученные испытателями при приемке 2-й серии (Р-5 №4584 - №4633):

| Вес пустого | 1976,5 кг |
| --- | --- |
| Центровка | 9,9% |
| Полетный вес | 2885 кг (вариант разведчика) |
| Центровка | 31,5 % |
| Полетный вес | 3084 кг (вариант бомбардировщика) |
| Центровка | 37,5% |
| Максимальная скорость: |  |
| Н=0м | 218 км/ч; |
| Н=1000м | 210 км/ч; |
| Н=4000м | 160 км/ч; |
| Н=2000м | 195 км/ч; |
| Н=5000 м | 150 км/ч; |
| Н=3000м | 178 км/ч; |
| Н=6000м | 145 км/ч. |
| На высоту 1000 м Р-5 поднимался за | 3 мин. 34 сек., |
| на 5000 м | за 30 мин. 32 сек. |
| Для самолета в варианте разведчика левый вираж выполнялся за | 14,5 сек., |
| Для самолета в варианте разведчика правый вираж выполнялся за | за 16 сек. |
| В варианте бомбардировщика все виражи выполнялись за | 16,5 секунд. |

Все эти данные соответствовали самолетам Р-5, оснащенными двигателями М-17 мощностью 615 л. с. с воздушным винтом диаметром 3,35 метра, выпуска рыбинского авиамоторного завода №26. Самолеты, которые выпускалась с немецкими BMW-VI, мощностью 680 л. с., как правило, выполнялись особенно тщательно, соответственно и летные данные имели более высокие. В воинские части такие Р-5 выделялись поштучно и доставались обычно начальникам соединений (5016).

В мае 1931 года, закончив производство истребителей И-5 и И-7, завод № 1 полностью перешел на выпуск Р-5. Так требовали ВВС страны, где был разработан план перевооружения военно-воздушных сил. Было решено создать 12 бомбардировочных эскадрилий из самолетов Р-5. В общей сложности в 1931 году было построено 336 таких машин, большую часть которых дал завод № 1. А всего за первую пятилетку завод построил 6240 самолетов. За успешное выполнение планов 150 тружеников предприятия во главе с директором Ф.П.Муратовым получили правительственные награды и Почетные Грамоты (19827).

В мае 1931 г. полеты на КАСКР-2 продолжил Кошиц, который отметил, что с повышением температуры окружающего воздуха заметно грелся двигатель. По предложению П.И. Баранова, присутствующего 15 мая 1931 г. при пробных стартах с воздушного винта сняли кок-обтекатель, а в лобовой части капота прорезали дополнительные отверстия для охлаждения (20361).

В мае 1931 г. на заводе № 1 скопилось 57 Р-5 без моторов. Самолет проходил облет, затем мотор с него снимали и переставляли на следующий. Двигатели были столь дефицитны, что их гнали из Рыбинска в Москву сразу после приемки, цепляя товарные вагоны к пассажирским поездам (11936).

В мае 1931 г. на заводе № 1 скопилось 57 Р-5 без моторов. УВВС (в обязанность которого входила поставка двигателей) было вынуждено разрешить приемку некомплектных (а стало быть, небоеспособных) машин. Самолет проходил облет, затем мотор с пего снимали и переставляли на следующий. М-17 были столь дефицитны, что их гнали из Рыбинска в Москву сразу после приемки, цепляя товарные вагоны к пассажирским поездам. При этом разрешили отправлять их даже поштучно, не обращая внимания на загрузку вагона.

При этом в течение большей части 1931 г. продолжался импорт двигателей из Германии. Немецкие моторы ставились вперемешку с советскими, причем иногда монтировали и более высотные двигатели со степенью сжатия 7,3. В частности, такой стоял на Р-5 № 4601, объявленном головным для 4-й серии.

Объем производства быстро рос, но самолетостроители никак не могли угнаться за планом. За 1931 г. изготовили 336 самолетов (сдали 301) при плане 675. В феврале 1932 г. военные даже потребовали отдать в счет договора личный Р-5 начальника ГУАП.

В то время ВВС срочно требовались самолеты - разведчики, причем в больших количествах - на замену старым Р-1 и для формирования новых авиачастей. Простой и сравнительно дешевый Р-5 позволял выполнить эти задачи даже в условиях ограниченности выделенных средств. Закупочная цена деревянного разведчика Поликарпова тогда составляла 36 400 рублей (вместе с мотором) - примерно в шесть раз дешевле, чем у двухмоторного цельнометаллического Р-6.

Основное внимание работников завода было обращено на ликвидацию дефектов, выявленных на ранних сериях Р-5. С неэффективностью радиаторов уже справились, но самолеты продолжали страдать самопроизвольной перекачкой бензина из нижних баков в верхние, невзаимозаменяемостью основных узлов. Ненадежно работали замки бомбодержателей Дер-13, рвались тросы ограничителей хода радиаторов, лопались крепления капота, при запуске моторов ломались храповики на коках винтов. Имели также место неприятности с лыжным шасси.

Устранение всего этого планировали на 1932 г. Эталоном на тот год стал самолет № 4629. На нем предусмотрели замену четырех (из шести) подкрыльных бомбодержателей Дер-7 на пару Дер-13. Дело в том, что при установленных под фюзеляжем балках Дер-13 внутренней кассетой пользоваться было нельзя. Если необходимо было загрузить самолет большим количеством мелких бомб, Дер- 13 нужно было снять. Но без них машина не могла нести бомбы крупного калибра. Перенос Дер-13 под крыло должен был повысить гибкость боевого использования бомбардировщика. Варианты загрузки теперь можно было менять без монтажа или демонтажа держателей.

Одновременно переместили бомбовый прицел "Герц" в передний правый угол кабины летнаба, установив его на пятке чешского образца, и ввели полотняную перегородку в фюзеляже за турелью, чтобы уменьшить задувание (12034).

В мае 1931 г. был подписан проект соглашения, который гласил: «Общество с ограниченной ответственностью «Люфтшифтбау Цеппелин», именуемое в дальнейшем «Л. Ц.» и «Объединение Гражданской Авиации СССР», именуемое в дальнейшем «Бюро», заключает настоящий предварительный договор при условии его ратификации Правительством СССР и Правительством Германии, а равно при условии окончательного более подробного и точного формулирования деталей договора:

Л. Ц. берет на себя обязательства содействовать Бюро в деле организации дирижаблестроения в России. Эта помощь должна распространяться на нижеследующее:

1. Конструирование и сооружение дирижаблей во всех их частях: для начала — одного дирижабля емкостью в 30 000— 40 000 кубометров, а затем также дирижабля емкостью в 150—200 тыс. кубометров.

2. Сооружение и оборудование Воздухоплавательной Верфи в СССР со всеми принадлежностями.

3. Консультирование по добыче и использованию гелия, газа для наполнения дирижабля.

4. Изучение и производство современных моторов для дирижаблей, работающих на жидком и газообразном горючем, поскольку таковые производятся фирмой «Майбах-Мото-фенбау».

5. В течение 5 лет; считая от подписания настоящего договора, Л. Ц. предоставляет в распоряжение Бюро все нынешние и будущие патенты и изобретения, как относящиеся к дирижаблестроению в узком смысле, так и к отдельным участкам дирижабельного хозяйства в целом, например, к моторам, баллонам, к газу для наполнения дирижаблей, к новым видам горючего и т.п. Бюро (или Русское правительство) уплачивают Л. Ц. за всё вышеизложенное и за дирижабль емкостью 30—40 тыс. кубометров 5 миллионов германских марок» (10670, 144).

В мае 1931 г. три специально подготовленных Р-5 участвовали в Международном конкурсе разведывательных самолетов (10667).

В мае 1931 И.Г.Неман получил заказ от Совета Осоавиахима Украины на ХАИ-1 - шестиместный пассажирский, который должен был быть готов к февралю 1932 (143,22).

И.Г.Н. предложил студентам поработать (562,41).

В мае 1931 состоялся Первый полет многоцелевого самолета К-10 (10674).

В мае 1931 в Авиационном переулке, в филиале завода им. Менжинского, построили макет АИР-5 (машина 49) (3971,6).

В мае 1931 г. в филиале завода № 39 в Авиационном переулке изготовили полноразмерный макет АИР-5. Данных о его изучении какой-либо комиссией пока не обнаружено (19099).

В мае 1931 на Москве-реке испытали У-2 на поплавках С.А.Кочеригина, построенный в ООС в 1930 вскоре после выхода первого У-2. Не пошел из-за трудности запуска двигателя с поплавка (1076,730).

В мае 1931 на Москве-реке испытали АИР-2 на поплавказх В.Б.Ш. (7393, 29).

В мае 1931 года с авиетками А. С. Яковлева АИР-4 познакомился и дал прекрасный отзыв о них английский экипаж самолета "Моте" - летчик Белльвиль и летчица Монтегю, которые побывали в Москве во время перелета Лондон- Индия-Персия-СССР-Лондон. В свою очередь, Пионтковский и Яковлев полетали на английском самолете. Информацию об АИР-4 опубликовал известный международный ежегодник Джейна "Самолеты мира" за 1931 год (11981).

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АИР-4

Конструктивно самолет АИР-4 практически не отличался от АИР-3. Ниже приводятся основные отличия и особенности самолета.

Фюзеляж. Доступ в обе кабины облегчается благодаря дверкам в бортах фюзеляжа, укрепленным на верхнем лонжероне. Для контроля и замены амортизации костыля в хвостовой части фюзеляжа сделан люк с крышкой.

Крыло самолета АИР-4 аналогично крылу АИР-3. Элероны подвешены на четырех шарнирах.

Хвостовое оперение на АИР-4 более тонкого профиля и изменено по форме. Управление двойное, из стальных труб с дюралевыми съемными ручками.

Шасси безосное, с увеличенной колеей, из стальных круглых труб со съемными дюралевыми обтекателями. Полуось и задняя, упорная труба шасси соединены между собой жестко и вращаются вокруг одной оси. Амортизация осуществляется резиновыми шайбами обтекаемого сечения, работающими на сжатие. Между шайбами проложены пластины из миллиметрового дюраля. Шайбы из резины марки 50-С толщиной 18 мм, в количестве 12 штук, вместе с дюралевыми прокладками представляют собой пакет высотой 180 мм (после предварительной затяжки, равной половине веса самолета на стоянке). Шайбы нанизаны на две телескопические трубы с упорами. Упоры соединены стяжными болтами, проходящими через шайбы, и в свою очередь обеспечены от ударов при обратной отдаче маленькими резиновыми прокладками.

Как выяснилось в результате эксплуатации, шасси оказалось очень прочным. Амортизация шайбами достаточно мягкая и упругая, не требующая частой замены, как шнуровая. Масса шасси без колес 12 кг - на 2 кг меньше, чем на АИР-3. Амортизирующая труба упирается верхним своим концом в перехваченный передний подкос крыла и передает усилие на один из основных узлов фюзеляжа, к которому подходит и стойка центроплана.

Топливная система. Бензобаки - по 110 л, всего 330 л. В передней части фюзеляжа находится резервный бачок на 13 л. На крышке каждого бака установлены напорные трубки - "граммофончики" (то есть в форме раструба) (11981).

В мае 1931 года в НИИ ГВФ поступил самолет К-5 для испытаний, но он был возвращен ХАЗу из-за наличия большого количества дефектов.23 августа 1931 года в НИИ поступил другой экземпляр К-5 с частично устраненными дефектами. Самолет был испытан и условно утвержден для производства (7738, 12-10).

В мае 1931 г. был произведен первый в СССР реактивный старт учебного самолета У-1 на твердотопливных ракетах. Аэродромные эксперименты по применению твердотоплив ных реактивных двигателей для старта самолетов начались в ГДЛ с 1930 г. по предложению, которое В.И. Дудаков и В.А. Константинов сделали еще в 1927 г. Эта работа продол жалась в РНИИ под руководством Вячеслава Ивановича Дудакова. Всего в 1931 г. было произведено около 100 взле тов (летчик СИ. Мухин) легкого учебного самолета У-1 с по роховыми ракетными ускорителями. Время разбега У-1 было всего 1,5 с. Эти опыты проводились в СССР впервые.

После успешных опытов с самолетом У-1 в 1931 г. было ре шено установить стартовые ракеты на более тяжелый самолет ТБ-1 (масса 7 т). В течение 1931—1933 гг. велись теоретичес кие и экспериментальные работы по выбору оптимальных раз меров ракет и мест их установки, по динамике разгона самоле та, упрочнению конструкции и т.д. (19586).

В мае 1931 началась постройка автожира ЭА-4 с М-26 (1017,277).

В мае 1931 прошел 50-часовое испытание мотор М-15 24 завода, но т.к. гос. испытаний не было был запущен в серию для ГВФ (3029,205).

В мае — июне 1931 г. М-19 Облетывался на самолете Р-5. Готовился к серийному производству на заводе № 24. С февраля 1930 г. делалась малая серия из 10 экз.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения, с односкоростным ПЦН;

• мощность в зависимости от модификации;

• степень сжатия 6,4;

• диаметр цилиндра/ход поршня 135/160 мм;

• объем 27,47 л;

• степень сжатия 6,4;

• безредукторный, с ПЦН;

• вес 475 кг (без втулки винта, синхронизатора и бензонасоса). Известны следующие модификации:

• М-19 (М-19К), основной вариант мощностью 500/600 л.с. (фактически 525/604 л.с.); построены и испытаны три экземпляра. Второй и третий экземпляры выполнялись с укороченной (уменьшенного диаметра) крыльчаткой ПЦН.

• М-19а, усовершенствованный вариант мощностью 600/650 л.с. с новым блоком головок и измененным механизмом привода ПЦН. Проектировался в ИАМ в 1931 г., опытный образец не изготавливался.

• М-19с, проект варианта со стальными рубашками блоков и новым клапанным механизмом, должен был стать основой для двигателя М-30.

Планировались варианты с редуктором, двухскоростным и трехскорост-ным ПЦН.

Устанавливался на одном из опытных образцов самолета Р-5. Предлагалось также использовать его на истребителе ДИ-4 (11852).

В мае 1931 проект М-38 в целом завершили. В январе следующего года уже изготовили около трети деталей. В октябре 1932 г. опытный образец был готов. Первые испытания выявили недостаточную прочность головок, поршней, кулачковой шайбы. В январе 1933 г. литые поршни заменили коваными, механизм газораспределения модернизировали, взяв за образец Бристоль «Меркьюри». Но заданной мощности 600 л.с. достичь -не удалось. После принятия решения о запуске в производство американского «Циклона» ценность недоведенного М-38 сразу упала. В конце 1933 г. работу по нему прекратили.

Двигатель для истребителей. Проектировался под руководством Ф.В. Концевича на заводе № 24 с 1930 г., с февраля 1931 г. в НАМ. Общая компоновка завершена в мае 1931 г., рабочие чертежи — в январе 1932 г. Опытным заводом НАМ в 1932 г. изготовлены два опытных образца. Стендовые испытания проводились с осени 1932 г. Выявлены трещины в поршнях, ненадежность газораспределения. Доводка двигателя шла до осени 1933 г. Работы прекращены из-за несоответствия реальной

мощности двигателя заданию и превышения веса (по заданию не более 400 кг).

Характеристики:

• 9-цилиндровый, звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения;

• безредукторный;

• мощность по проекту 570/600 л.с. (фактически получено 575 л.с.);

• вес 460 кг (по заданию 450 кг);

• диаметр цилиндра/ход поршня 135/160 мм;

• полный рабочий объем 30,7 л;

• степень сжатия 6,0. Проектировались несколько модификаций:

• М-38 без редуктора и нагнетателя.

• М-38Н с односкоростным ПЦН.

• М-38Г (М-38Гр) для гражданских самолетов на базе М-38Н.

• М-38РН с редуктором и ПЦН, 600 л.с., вес 430 кг (по расчету). Предлагался для истребителей И-5, И-9, И-14, И-15, корабельного разведчика КР-2 (11852).

В мае 1931 г. проект М-44 в основном был готов. Но в план опытных работ на 1932 г. двигатель внесли как второочередной, ожидая окончания доводки М-170/44. По мере проработки проекта М-44 изменялось задание — допустимый вес с 1500 кг поднялся до 1800 кг. Лишь с начала 1933 г. приступили к изготовлению опытных образцов двигателя (их параллельно делали два). В том же году начались заводские испытания первого экземпляра, в следующем — второго. Планировали и третий, но позднее от его сборки отказались. Одновременно началось проектирование катерной модификации, ГМ-44 с реверс-муфтой. Авиационный М-44 не оправдал надежд конструкторов. Мощность его оказалась значительно меньше заданных 2200 л.с. В конце 1934 г. работы по нему прекратили. Катерный ГМ-44 построили и испытывали до середины 1936 г. Но его также не запустили в серийное производство.

Самый мощный советский авиамотор первой половины 30-х годов. Предназначался для тяжелых бомбардировщиков. Проектировался в НАМ под руководством Н.П. Сердюкова с февраля 1931 г. на базе экспериментального одноцилиндрового мотора М-170 (М-170/44), созданного в 1929-1930 гг. в ВМО ЦАГИ. Построены в 1933-1935 гг. три опытных образца, в том числе один ГМ-44. Работы прекращены в середине 1936 г.

Существовали модификации:

• М-44, авиационный вариант. Изготовлен в двух экземплярах. Мощность 1700/2000 л.с., вес 1700 кг (по другим данным — 1800 кг).

• М-44Н с нагнетателем. Значился в плане работ на 1933 г., но никаких данных о работе по этому проекту нет.

• ГМ-44, катерный вариант с реверс-редуктором. Изготовлен в одном экземпляре в 1935 г. Испытывался в 1935-1936 гг. Мощность 1870 л.с.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения;

• .редукторный;

• мощность и вес в зависимости от модификации;

• диаметр цилиндра/ход поршня 222/286 мм;

• полный рабочий объем 132,8 л;

• степень сжатия 6,0 (по другим данным - 5,0). Предлагался для бомбардировщиков ТБ-6 и ТБ-7 (не Пе-8) (11852).

В мае 1931 проект М-44, который разрабатывался с февраля 1931, в основном закончили; руководил работой Н.П. Сердюков. Однако изготовление опытных образцов задержали, поскольку хотели в максимальной степени отладить цилиндро-поршневую группу, испытывая ее на М-170/44. Интересно, что в плане института на 1932 г. работа по М-44 числилась "второочередной".

В 1928 г. в ЦАГИ начали строить установку М-170. Это был одноцилиндровый четырехтактный двигатель, а цифра показывала, что с этого цилиндра намеревались "снять" 170 л.с. Результаты опытов внушали надежду, и в 1930 г. ИАМ дали задание на базе М-170 (переименованной в М-170/44) создать 12-цилиндровый V-образный мотор водяного охлаждения.

В начале 1933 г. приступили к изготовлению деталей для двух опытных экземпляров. В том же году первый из них собрали и опробовали на стенде, а в начале следующего года - второй. Планировали и третий, но потом его исключили. Однако М-44 упорно отказывался выдавать требуемую мощность и постоянно ломался.

Третий образец этого мотора все-таки сделали, но в катерном варианте ГМ-44 со специальным реверс-редуктором. Но и он не снискал большого успеха. Отчаявшись добиться поставленных заданием показателей, в конце 1934 г. работу прекратили.

На мотор М-44 возлагались большие надежды. По заданию его максимальная мощность должна была достигнуть 2000 л.с. (а по некоторым документам - 2200 л.с.). История этого двигателя началась в винтомоторном отделе ЦАГИ. Там экспериментировали с цилиндрами большого диаметра. Действительно, при этом коэффициент полезного действия двигателя должен был вырасти за счет уменьшения тепловых потерь, ведь объем растет по кубу, а площадь, с которой теряют тепло - только по квадрату. Но при этом резко возрастают нагрузки на все части двигателя, ведь увеличение площади поршня - это пропорциональное увеличение действующей на него силы (12024).

В мае 1931 г. недалеко от дирижаблестроительной верфи был заложен Газовый завод для заправки дирижаблей водородом (Завод № 244 НКХП, Газовый завод, Долгопрудненский Химический Завод Тонкого Органического Синтеза (ДХЗ ТОС), Экспериментальный завод красителей (ГС ЭЗК), ОАО «ПО «Тонкий органический синтез» /пос. Дирижаблестрой/ / г. Долгопрудный Московской обл. Лихачевское ш., 5/), пущен в эксплуатацию в 09.1937 г. После начала войны, возможно, эвакуирован.

В 1943 г. - завод № 244 НКХП, в 1947 г. переименован в ГС Экспериментальный завод Красителей (ГС ЭЗК). В 1951 г. ГС ЭЗК переименован в ДХЗТОС.

После войны начата организация производства органических красителей для текстильной промышленности, с 1947 г. завод начал переходить на выпуск химикатов для черно-белой кино- , фотопромышленности. В 1953 г. ?ошли в строй три основных цеха. В 1967 г. пущен цех для цветной кино-, фотопромышленности. К 1979 г. завод ишускал более 80 наименований продукции для 600 предприятий текстильной, полиграфической, горнорудной, медицинской, металлургической и кинофотопромышленноста (11982).

В мае 1931 г. был подписан предварительный договор между ВО ГВФ и «Люфтшифбау Цеппелин», предусматривавший постройку дирижабля в 30 000-40 000 м3, а затем дирижабля ёмкостью 150 000-200 000 м3, сооружение и оборудование воздухоплавательной верфи в СССР, производство современных моторов для дирижаблей. Фирма в течение пяти лет, считая от подписания договора, обязывалась предоставлять все свои патенты по дирижаблестроению. За это и за дирижабль в 30 000-40 000 м3 советская сторона должна была уплатить 5 млн германских марок. Однако отчёт «Дирижаблестроя» за 1931 г. констатировал: «Если принять во внимание то рвение, с которым фирма Цеппелин начала вести переговоры и те проволочки, которые сейчас по вине фирмы происходят, то следует умозаключение, что в настоящее время фирма сознательно задерживает окончание переговоров». Тем не менее, в разработанной в 1932 г. программе «Дирижаблестроя» на вторую пятилетку намечалось до 1937 г. построить при немецкой техпомощи пять жёстких дирижаблей объёмом 125 000 м3, а также приступить к изготовлению дирижабля объёмом 200 000 м3 (20120).

В мае 1931 г. первыми серийные изделия ВАП-4, сделанные на заводе "Вулкан", получила 56-я эскадрилья3-й авиабригады в Гомеле. Прибор ВАП-4 обеспечивад постепенный слив. Он имел сварной каплевидный корпус из железа длиной немного больше метра. В нем умещались 82 л раствора. Снизу бак имел три ножки, они же ручки для переноски. В действие он приводился тросом от бомбосбрасывателя СБР-8. Механизм одновременно открывал передний люк и сливную горловину. Жидкость вытеснялось напором набегающего потока - для этого и нужен был передний люк. Расход раствора мог изменяться сменой насадок на сливной горловине. Над ней размещался щиток, защищающий сам самолет от ядовитых брызг. После слива прибор закрывался. ВАП-4 подвешивался на бомбодержателях Дер-7 под крылом, но не штатных ухватах, а на хомутах. Р-1 нес два ВАП-4, подвеска которых немного ограничивала маневренность. В том же году провели модернизацию ВАП-4: улучшили характеристики разбрызгивания раствора и предусмотрели сброс прибора при отказе механизма открывания. В последнем случае он превращался в химическую бомбу. ВАП-4 надолго стал самым распространенным выливным прибором в нашей авиации (11931).

В мае 1931 Правда писала: "Амнистировать нижеследующих конструкторов - бывших вредителей, приговоренных коллегией ОГПУ к различным мерам социальной защиты, с одновременным их награждением, а ГК по опытному самолетостроению Д.П.Г., раскаявшегося в своих прежних поступках и годичной работой доказавшего на деле свое раскаяние, - грамотой ЦИК и денежной наградой в 10000 руб..." (2692,5).

В мае 1931 г. газета "Правда" писала: "Амнистировать нижеследующих конструкторов - бывших вредителей, приговорённых коллегией ОГПУ к различным мерам социальной защиты, с одновременным их награждением, а главного конструктора по опытному самолётостроению Григоровича Дмитрия Павловича, раскаявшегося в своих прежних поступках и годичной работой доказавшего на деле свое раскаяние, - грамотой ЦИК Союза ССР и денежной наградой в 10.000 рублей..." (12005).

Где-то в мае 1931 Я.И.Алкснис был назначен начальников УВВС (1053,38).

В мае 1931 НИИ ВВС предложил организовать в составе 9-й авиабригады на ЧМ "торпедную ячейку" из двух ТБ-1, использовав машину Остехбюро и один ВВС и 25 Я.И.Алкснис согласился (561,5).

В мае 1931 был подписан проект соглашения Объединения ГА с Люфтшифтбау Цеппелин о сотрудничестве, который должен был быть ратифицирован правительствами Германии и России. Хотели построить один дирижабль в 30-40 тыс. кубометров в Германии, а затем в 150-200 тыс. в России и верфь со всеми принадлежностями. Мы обещали заплатить за все + малый дирижабль 5 млн. марок. С предложением о сотрудничестве обращалась и фирма Общество воздушных судов - б. Персифаль, но для постройки полужесткого дирижабля решили пригласить У.Нобиле (1795,29).

В мае 1931 в Евпатории вновь испытывались аппараты и Майзеля. И Соколов-Соколенок докладывал Нач. НИИ ВВС: “...необходимо самым экстренным порядком начать развивать ЗАМы, повышая их вес и разрабатывая к ним различного рода взрыватели и радиоуправление; ближайшая задача - перенос по воздуху не 25 кг, а 250 кг ВВ. В качестве ЗАМоносца предлагал использовать Р-3 и Р-6 для стрельбы по вражеским самолетам с 500-1000 м, а ддля ПБМ - ТБ-3 (8908,36).

В мае 1931 г. звено «новоиспеченных» разведчиков отправилось в Тегеран, где в соревновании с французскими, голландскими и английскими образцами Р-5 был признан наилучшим самолетом (5016).

С мая 1931 года по решению Совета Народных комиссаров (СНК СССР) силами ЦС Осоавиахима вблизи ж/д. ст. Долгопрудная в 18 км. от Москвы началось строительство первой опытной дирижаблестроительной базы в СССР. Одновременно 25 апреля 1931 года Совет Труда и Обороны при СНК СССР принимают "Постановление о создании "Базы опытного строительства и эксплуатации дирижаблей" - (БОСЭД) в Гражданском воздушном флоте. Такая база была основана в Москве 18 августа 1931 года в системе ГВФ. Первым ее начальником был назначен Павел Мартынович Пурмаль. Уже в декабре 1931 года БОСЭД была переименована в "Дирижаблестрой", задачей которого являлось проектирование дирижаблей, организация портов и воздушных линий, подготовка кадров по строительству и эксплуатации дирижаблей. Когда 25 февраля 1932 года ВОГВФ преобразовали в Главное управление ГВФ (ГУГВФ), "Дирижаблестрой" стал называться "Научно-исследовательский комбинат по опытному строительству и эксплуатации дирижаблей".

В 1932 году произошло слияние Воздухоплавательной базы Осоавиахима и "Дирижаблестроя" в Долгопрудной. В 1933 г. база частично введена в эксплуатацию. В .3.1934 г. территория была увеличена еще более чем вдвое. Строился аэродром. Один из цехов размещался на ул. Б.Никитской (на 1933 г.).

Во исполнение приказа НКТП №287 от 21.8.36 г. производственная часть предприятия со всеми сооружениями и личным составом была выделена и передана из ГВФ в систему 1ГУ ГУАП НКТП и получила наименование завод №207 по пр-ву дирижаблей. Эксплуатационная часть осталась в составе ГВФ как Управление Воздухоплавания. Акт разделения юридически не оформлялся.

В НИО и КБ-4 завода №207 (КБ-207 руководил А.И.Путилов) в 1938-39 гг. разработано и испытано 3 типа аэростатов "АСН" (в 1939 г. испытан один из них - АСН-П02). Силами заводского коллектива построен ряд дирижаблей (штучное производство): ДП-9, В-12, ДП-16 (для ПВО Ленинграда), ДС-8, Д-100 и др. Работы проводились под руководством гл.к. А.И.Путилова (он же гл.инж. завода, он переведен в .1.37 г. с завода №81, с 1939 г. переведен в ОКБ-22 гл.к. В.М.Петлякова). Всего с 1933 по 1940 год на заводе №207 построили 13 дирижаблей.

С 1939 г. (приказ НКАП №304 от 11.9.39 г.) профиль завода начал меняться: Производство дирижаблей приостановилось и начались работы по изготовлению истребителей типа И-207. В связи с этим началась реконструкция завода и новая застройка. С авг. 1939 г. по апр. 1941 г. при серийном заводе действовало ОКБ гл.к. А.А.Боровкова и И.Ф.Флорова. КБ было переведено с завода №21 НКАП. Проводились работы по ряду вариантов И-207. Выпущен проект (1940 г.) экспериментального истребителя "Д" с комбинированной двигательной установкой. Далее гл.к. А.А.Боровков и И.Ф.Флоров были откомандированы (приказ №792 от 3/4.8.41 г.) с завода №207 на завод №293 НКАП, где работали по истребителю БИ в ОКБ В.Ф.Болховитинова.

Согласно решению СНХ №68 от 8.2.40 г. дирижаблестроение на заводе №207 было окончательно свернуто, мат.часть законсервирована. Приказом НКАП №353 от 18.7.40 г. на базе НИО, аэростатного КБ и части дирижабельно-конструкторского отдела (ДКО) завода была образована НИЛ воздухоплавания (НИЛВ) при ЦАГИ. На завод возложена программа производства самолета ББ-1 (Су-2) и основная часть ДКО передана СКБ завода №207 для участия в работах по освоению серии этого самолета. Вновь проведена полная реконструкция цехов.

Перед ВОВ на заводе осуществлялась постройка самолета "СПБ" (модификация И-16, конструктор В.С.Вахмистров), освоено производство Су-2 (шло в 1940-41гг.), изготавливались самолетные запчасти.

Директор завода В.П.Горин (1940-41гг.), далее по 1945гг. директорами последовательно были Н.В. Климовицкий., М.П. Озимков, П.П. Перовский (1943г), И.М. Шелухин (1943г), А.В. Агуреев (1944г), Н.А. Шпаков (1945г).

В к.1941 г. завод №207 1ГУ НКАП был эвакуирован (приказ №1053 от 9.10.41 г.) в г.Молотов на площади строящегося завода №19 3ГУ НКАП и выбыл из числа действующих в результате объединения с эвакуированным сюда же заводом №135 НКАП. Часть личного состава завода попала на завод №156 НКАП (дир. П.В.Гулянский). На площадях в Долгопрудном с .10.41 г. (приказ №1073(а) от 20.10.41 г. и приказ №93 от 2.2.42 г.) образованы самолетные Ремонтные мастерские при Ремотделе НКАП. Производство мин МЗ-2 и металлических деталей к винтам. Сюда возвращены кадры, ранее откомандированные на завод №156 НКАП. Далее ремонтный завод получил литерный номер и наименование Государственный Союзный завод №462 НКАП при 6ГУ (приказ №287 от 16.4.42 г.). В 1943 г. передан из 6ГУ в 7ГУ НКАП. В .3.43 г. на завод возложена постройка центропланов, крыльев, оперения для оп. самолетов "302" конструкции А.Г.Костикова для завода №55 НКАП.

В 1943 г. на площади завода №462 НКАП на ст. Долгопрудная переведен из Тушино завод №464 НКАП, оба завода объединены под названием завод №464 НКАП (приказ НКАП №416с от 14.7.43 г.). Слились судьбы двух заводов-предшественников в одну.

В период 1943-45гг. на заводе объединенном заводе №464 строились самолеты По-2. Профиль завода в первое послевоенное десятилетие менялся часто. Не надолго после ВОВ завод был передан (с 1.10.45 г.) из 11ГУ в 17ГУ НКАП (приказ №404 от 20.10.45 г.) для развития работ по радиоаппаратуре и электротехнических изделий. Налаживалось производство радиоприемников типа "Маршалл" и др. Далее завод передан из 17ГУ в 11ГУ (с 1.1.46 г.). Потом передан из 11ГУ в 7ГУ (как опытный завод с .7.46 г.), далее из 7ГУ в 11ГУ (в серийные, с 1.7.48 г.), из 11ГУ в 1ГУ (с 1.3.51 г.), из 1ГУ в 6ГУ (с 1.10.51 г.). С .7.53 г. завод включен в состав 9ГУ МОП. С 8.53 г. - в состав 6ГУ МАП. Передан из 6ГУ МАП в МОП с 1.4.55 г. (приказ 268 от 19.4.55 г.).

В эти годы проводились следующие работы. С 7.46 г. гл.к. опытного завода №464 (и одновременно завода №115) был А.С.Яковлев. Тогда завод был определен в качестве производственной базы ОКБ А.С.Яковлева (приказ №419 от 2.7.46 г.). Работал по освоению производства планера Як-14. Производство самолетов Як-10 (1946 г.). После преобразования в серийный завод осуществлял производство учебного самолета Як-12 (в 1948-51гг.) с моторами М-11ФР и М-14Р.

В 1952 г. началось производство ЗУР. В 1952-54гг. в серии находились изд."205", далее изд. "207А" (в 1954-57гг.), В-750 (1957-58гг.), В-750В (1959-60гг.), В-750ВН (с 1959 г.), В-755 (с 1961 г.). В серии было изд.13Д (1960 г.) и 3М9.

Распоряжением МОСНХ № 60 от 10 марта 1958 года на заводе было создано Опытное Конструкторское бюро (ОКБ-464). ОКБ было создано для разработки новых образцов зенитных управляемых ракет и модернизации серийных, а также для ускорения доводки и лучшей технологической отработки изделий. Начальником ОКБ-464 был назначен Л.Г.Головин. Первой самостоятельной работой вновь созданного ОКБ была разработка предаванпроекта противоракеты для комплекса «Сатурн». Однако развития тема не получила и была закрыта. В 1961 году вместо Л.Г.Головина главным конструктором ОКБ был назначен М.А.Любомудров. После ухода Л.Г.Головина ОКБ соориентировано на проектирование и производство исследовательских ракет в интересах разных ведомств. В течение 1960-1966 гг. были разработаны, изготовлены и проведены летные испытания небольших серий исследовательских ракет: Я2ТА, 2Я2ТА, 1Я2ТА, С1А, 20ДО.

Начиная с 1969 года завод стал выпускать изделия подвесного стрелково-пушечного вооружения самолетов. В производстве находились установки (и их элементы) ГП-9, УПК-23, СППУ-22.

В середине 1960-х на ДМЗ производились самолеты Ан-2М.

В феврале 1975 года заводу было поручено изготовление двухместной автоматической пусковой установки АПУ-60-П для ракет Р-60 класса «воздух-воздух».

Кроме того выпускались пороховые двигатели для ЗУР: ПРД-18М и ПРД-290 для В-755, ПРД-45 для В-625 (сист. С-125) и др.

После М.А. Любомудрова с 1969 г. главным конструктором предприятия назначен В.П.Эктов.

В настоящее время Генеральный директор Г.П. Ежов, главный конструктор В П. Эктов. В состав объединения (ДНПП) входят ДМЗ, Воскресенский агрегатный завод (ст. Фаустово Московской обл.) и Кимовский завод металлоизделий (г.Кимовск Тульской обл.).

ОАО ДНПП разработчик и серийный изготовитель зенитных управляемых ракет средней дальности 9М38М1, 9М317 для ЗРК "Бук-M1", "Бук-М1-2" (ПВО сухопутных войск) и ЗРК типа "Штиль" в составе кораблей ВМФ аппаратов стартовой автоматики и управления пуском указанных ракет для сухопутных и морских комплексов, выполняет специальные работы по послегарантийному обслуживанию изделий 3М9М, 3М9М3 (ЗРК "Квадрат"), 9М38М1 (ЗРК "Бук-М 1", "Штиль"), включая содействие в ремонте, поставку запасных частей, ремонтной документации, оборудования по ремонту. На ДНПП производилась ракеты Р-33. С 1994 года завод приступил к производству изделий по тематике Г ПП "Регион". Сначала этот были устройства, обеспечивающие подвеску под вертолет противолодочных торпед. В настоящее время освоено серийное производство высокоточных корректируемых авиабомб КАБ-1500 и торпед типа АПР.

Долгопрудненское научно-производственное предприятие, ОАО (ОАО ДНПП)

ранее: Завод №207, Завод №464, Долгопруднинский машиностроительный завод (ДМЗ), ДМПО, Долгопрудненское государственное научно-производственное объединение (ДНПО), АО "Долгопрудненское НПП"

141700 Россия г.Долгопрудный М.О., ул. Собина, 1, Тел.: (095) 408-41-68, Факс: (095) 408-44-22, E-mail: dnpp@orc.ru (10777).

В мае 1931 г. в 18 км от Москвы был отведен пустующий участок земли и с помощью итальянцев (с 05.1932 г. работал У. Нобиле) началось строительство дирижаблестроительной верфи, Газового завода и поселка Дирижаблестрой. 5.05.1932 г. база частично введена в строй, а уже к 7.11.1932 г. построен первый дирижабль. В 03.1934 г. территория была увеличена еще более чем вдвое. Строился аэродром. Один из цехов предприятия (№ 5) размещался на ул. Б. Никитской (1933 г.).

По приказу от 31.05.1933 г. членами НТС «Дирижаблестроя» утверждены: А.Н. Туполев (председатель расчетно-конструкторской секции),  Г.А. Озеров (председатель научно-исследовательской секции), И.И. Погосский.

В соответствии с пост. СТО от 10.08.1936 г. и приказом НКТП № 287сс от 21.08.1936 г. производственная часть «Дирижаблестроя» со всеми сооружениями и личным составом передана из ГВФ в ГУАП НКТП, в 12.1936 г. - в 1ГУ НКОП. По пр. НКОП № Обсс от 30.12.1936 г. «Дирижаблестрой» переименован в завод № 207 по производству дирижаблей. Эксплуатационная часть базы осталась в ГВФ как Управление Воздухоплавания. Акт разделения юридически не оформлялся. В 02.1937 г. завод № 207 - в ведении 1ГУ НКОП, пр. № 22 от 24.01.1938 г. утвержден Устав завода, в 12.1938 г. - в ведении 1ГУ.

По приказу 1ГУ НКОП № 05 от 17.01.1937 г. гл. инженером завода № 207 назначен А.И. Путилов, переведенный с завода № 81. В НИО и КБ-4 завода № 207 (КБ-207 гл. конструктора А.И. Путилова) в 1938-39 г. разработаны и испытаны 3 типа аэростатов «АСН» (АСН-П02 - в 1939 г.). Построено 9 опытных дирижаблей.

В 09.1937 г. был пущен в эксплуатацию Газовый завод для заправки дирижаблей.

С осени 1938 г. завод стал производственной базой коллектива Боровкова и Флорова, переведённого с завода № 21 и получившего название ОКБ завода № 207. В 07.1941 г. ОКБ закрыто.

По приказу НКАП № 304с от 11.09.1939 г. профиль завода изменен - начались работы по истребителю И-207. В связи с этим началась реконструкция завода и новая застройка. На территории по ул. Б. Никитской с 08.1939 г. образованы экспериментальные сварочные мастерские Треста «Оборонпром», преобразованные затем в завод № 6 ОАП НКАП.

В 1939 г. проектная мощность завода составляла 1000 двухмоторных истребителей. План производства на 1941 г.: 235 Су-2.

По решению СНК № 68сс от 8.02.1940 г. работы по дирижаблестроению окончательно свернуты, матчасть законсервирована. По приказу № 353с от 18.07.1940 г. на базе НИО, аэростатного КБ и части дирижабельно- конструкторского отдела (ДКО) завода была образована Научно-исследовательская лаборатория воздухоплавания (НИЛВ) при ЦАГИ. На завод возложено освоение производства ББ-1. Основная часть ДКО передана СКО завода № 207 для участия в работах по подготовке серии ББ-1. Вновь проведена полная реконструкция цехов.

В 1940 г. на заводе было оборудовано несколько групп самолетов в «звено Вахмистрова» с СПБ.

В 08.1941 г. на завод № 207 с завода № 156 НКАП переведена конструкторская группа С.А. Кочеригина.

По приказу № 1053сс от 9.10.1941 г. завод № 207 1ГУ НКАП эвакуирован в Молотов и с 10.1941 г. выбыл из числа действующих в результате объединения с эвакуированным сюда же заводом № 135 НКАП. По приказу № 1168с от 16.12.1941 г. часть личного состава с завода № 207 переведена на завод № 156 НКАП.

По приказам № 1073с от 20.10.1941 г. и № 93с от 2.02.1942 г. на площадке эвакуированного завода № 207 с 10.1941 г. образовались самолетные Ремонтные мастерские при Ремотделе, далее- при Главремуправлении НКАП. Начальник с 01.1942 г.- М.П. Озимков (с завода № 487). Сюда возвращены кадры, ранее отправленные на завод № 156. Ремонт ЛаГГ-1, Ла-5, МиГ-3, Як-3, Як-9, Ил-2.

В 04.1942 г. на площадке завода № 207 образован завод № 462 НКАП. С 1957 г. здесь же - ОКБ-424 (ДКБА).

Количество оборудования: (11.1940 г.)- 198 металлорежущих станков.

Директор (1932 г.)- П. Пурмаль,104 (1932 г.)- И. Фильдман, (-06.193 7-11.04.193 8 г.)- С. Г. Хорьков (арестован), (19.06-09.1938 г.-)- С.В. Житенев, (1938-05.1941 г.-)- B.II. Горин.

Зам. директора: (-06-20.12.1937 г.)- П.Б. Рудини (снят); по строительству (28.02.1937 г.-)- И.П. Афанасьев.

Гл. инженер (01.1937-39 г.)- А.И. Путилов (репрессирован), (-06-20.12.1937 г.)- П.Б. Рудини,139 (10.1941 г.)- В.К. Таиров.

Гл. конструктор (1932 г.-)- Умберто Нобиле.104

Начальник КБ «Дирижаблестроя» (1938-46 г.)- Умберто Нобиле.

Производство: дирижабли: В-2, В-3 (1932), В-5, В-6, В-8 (1936)- 1, ДП-9, В-12, ДП-16 (1938), ДС-8, Д-100; самолеты: И-207 (1939-41)- 4, Су-2 (1940-41)- 92.

ОКБ завода № 207 НКАП гл. конструкторов А.А. Боровкова и И.Ф. Флорова

Образовалось на заводе № 207 после перехода сюда осенью 1938 г. с завода № 21 конструкторской группы А.А. Боровкова и И.Ф. Флорова. Работы по истребителю И-207; проект экспериментального истребителя «Д» с комбинированной двигательной установкой (М-71 и ПВРД, 2х ДМ-12). В 1941 г. работы по «Д» прекращены из-за эвакуации.

В 07.1941 г. ОКБ было расформировано. По приказу № 792сс от 3/4.08.1941 г. Боровков и Флоров с группой сотрудников откомандированы в ОКБ-293 Болховитинова.

СЖБ-207 НКАП гл. конструктора С.А. Кочеригина

В 08.1941 г. конструкторская группа С.А. Кочеригина из 28 чел. переведена с завода № 156 НКАП на площадку завода № 207 для доделки ОПБ и подготовки его к испытаниям. Здесь группа получила обозначение ОКБ-207 НКАП. Однако, из-за эвакуации завода достроить самолет не удалось. В 10.1941 г. планер ОПБ направлен на завод № 135, а Кочеригин назначен гл. редактором БНТ НКАП (11982).

С мая 1931 года трассу Москва – Новосибирск – Омск начали обслуживать АНТ-9 (21125).

Другие оборонные отрасли:

В мае 1931 года Управлением ВМС был утвержден проект 102-мм зенитной пушки с длиной ствола 45 калибров, но при этом угол возвышения был увеличен с +75 до +85 (3861).

В мае 1931 года последовало распоряжение об изготовлении заводом второго образца для Главного артиллерийского управления 102-мм зенитной пушки с длиной ствола 45 калибров. Опытный образец для Управления ВМС получил индекс Б-14М, а для ГАУ Б-14С (3861).

В мае 1931 г. 305-мм ДРП Курчевского и 20 штук чугунных ядер весом 350 кг, которые отправили на НИАП 17 июня 1931 г.

При посещении завода «Большевик» в январе 1932 г. Курчевский дал указание укоротить ствол на 10 калибров и оставить длину 3429 мм, то есть 11,2 калибра, а вес снаряда уменьшить до 250 кг.

15 марта 1932 г. на НИАПе было произведено испытание 305-мм мортиры ДРП. Результаты испытаний:

Заряжание производилось с дула чугунным ядром длиной 485 мм. Вес орудия с соплом около 1 т. Длина нарезной части 10 калибров. Вес всей системы около 5 т. Систему решено установить на 5-тонный автомобиль. При весе снаряда 250 кг, весе заряда 90 кг и начальной скорости 498,6 м/с давление в канале составило 1100 кг/см2.

Понятно, что эта ДРП была лишь макетом орудия. Поэтому в 1933–1934 гг. Курчевский разработал проект новой установки — 305-мм самоходной полевой гаубицы Курчевского (СПГК). За проект Курчевский получил 700 тыс. рублей.

В 1934 г. завод «Большевик» изготовил 305-мм гаубичный ствол длиной в 16 калибров, а установку к нему сделал завод № 38. Вес установки был 11 т. Расчетные баллистические данные: вес фугасного снаряда — 250 кг; начальная скорость — 600 м/с; дальность стрельбы 16 км.

Испытания ее прошли неудачно, и в 1935 г. в план работ Курчевский включил разработать рабочий чертеж и изготовить опытный образец 305-мм гаубицы СПГК-305.

Ствол 305-мм гаубицы СПГК-305 был изготовлен в 1935 г. на заводе «Большевик». Тумба с механизмами изготовлена на заводе № 38, там же была собрана и вся установка. Вес ее ствола с тумбой и механизмами был около 5,5 т. Гаубицу хотели установить на опытном трехосном грузовике Я-8–5 с двигателем мощностью 102 л. с. К 1 января 1936 г. 305-мм гаубица СПГК-305 имела готовность 98 % (12091).

В мае 1931 года был выдан заказ на изготовление четырех 356/52-мм ж/д установок ТМ-1-14 ( 1 означает номер установки, 14 калибр в дюймах). Установки ТМ-1-14, ТМ-2-12 и ТМ-3-12 были устроены в принципе одинаково. Изготовление стволов калибра 305-мм и выше прекращено отечественной промышленностью в 1917 году и возобновлено только в конце 30-х годов. Поэтому для 356-мм установок использовали стволы, имевшиеся на крейсерах типа "Измаил", которые производились в Англии для России в 1915-1917 годах. Для ТМ-2-12 применялись 305/40-мм стволы (также изготовленные в Англии, которые находились в качестве запасных на броненосцах типа "Андрей Первозванный"). Установки ТМ-3-12 получили 305/52-мм орудия, поднятые в буквальном смысле со дна моря, точнее, с затопленного в Севастополе линкора "Императрица Мария" (3861).

В мае 1931 г. завод «Большевик» закончил ствол без сопла и затвора 305-мм ДРП Курчевского и 20 штук чугунных ядер весом 350 кг отправили на НИАП 17 июня 1931 г.

При посещении завода «Большевик» в январе 1932 г. Курчевский дал указание укоротить ствол на 10 калибров и оставить длину 3429 мм, то есть 11,2 калибра, а вес снаряда уменьшить до 250 кг.

15 марта 1932 г. на НИАПе было произведено испытание 305-мм мортиры ДРП. Результаты испытаний: заряжание производилось с дула чугунным ядром длиной 485 мм. Вес орудия с соплом около 1 т. Длина нарезной части 10 калибров. Вес всей системы около 5 т. Систему решено установить на 5-тонный автомобиль. При весе снаряда 250 кг, весе заряда 90 кг и начальной скорости 498,6 м/с давление в канале составило 1100 кг/см2.

Понятно, что эта ДРП была лишь макетом орудия. Поэтому в 1933—1934 гг. Курчевский разработал проект новой установки — 305-мм самоходной полевой гаубицы Курчевского (СПГК). За проект Курчевский получил 700 тыс. рублей.

В 1934 г. завод «Большевик» изготовил 305-мм гаубичный ствол длиной в 16 калибров, а установку к нему сделал завод № 38. Вес установки был 11т. Расчетные баллистические данные: вес фугасного снаряда 250 кг; начальная скорость 600 м/с; дальность стрельбы 16 км.

Испытания ее прошли неудачно, и в 1935 г. в план работ Курчевский включил разработать рабочий чертеж и изготовить опытный образец 305-мм гаубицы СПГК-305.

Ствол 305-мм гаубицы СПГК-305 был изготовлен в 1935 г. на заводе «Большевик». Тумба с механизмами изготовлена на заводе № 38, там же была собрана и вся установка. Вес ее ствола с тумбой и механизмами был около 5,5 т. Гаубицу хотели установить на опытном трехосном грузовике Я-8—5 с двигателем мощностью 102 л. с. К 1 января 1936 г. 305-мм гаубица СПГК-305 имела готовность 98%.

Внутренний диаметр сопла у каморы 230 мм, а сзади диаметр 810 мм. Заглушка деревянная диаметром 305 мм толщиной 75 мм. Ее прижимали длинным прибойником к переднему срезу сопла.

Через запальное отверстие вставлялась запальная трубка. После вставки заряда трубка оказывалась между зарядом и запалом. Снаряд заряжался с помощью талей и прибойника.

Понятно, что эта ДРП была лишь макетом орудия. Поэтому в 1933—1934 гг. Курчевский разработал проект новой установки — 305-мм самоходной полевой гаубицы Курчевского (СПГК). За проект Курчевский получил 700 тыс. рублей.

В 1934 г. завод «Большевик» изготовил 305-мм гаубичный ствол длиной в 16 калибров, а установку к нему сделал завод № 38. Вес установки был 11 т. Расчетные баллистические данные: вес фугасного снаряда 250 кг; начальная скорость 600 м/с; дальность стрельбы 16 км.

Испытания ее прошли неудачно, и в 1935 г. в план работ Курчевский включил разработать рабочий чертеж и изготовить опытный образец 305-мм гаубицы СПГК-305.

Ствол 305-мм гаубицы СПГК-305 был изготовлен в 1935 г. на заводе «Большевик». Тумба с механизмами изготовлена на заводе № 38, там же была собрана и вся установка. Вес ее ствола с тумбой и механизмами был около 5,5 т. Гаубицу хотели установить на опытном; трехосном грузовике Я-8—5 с двигателем мощностью 102 л. с. К 1 января 1936 г. 305-мм гаубица СПГК-305 имела готовность 98% (15117).

В мае 1931 года стволы 107-мм минометов МС-107 были испытаны на прочность на НИАПе (3861).

В мае 1931 г. стволы 107-мм минометов были испытаны на прочность на НИАПе. А с 1 по 11 августа 1931 г. были проведены испытания минометов в Гороховце на минометном полигоне химической группы. В Гороховец прибыла рота, вооруженная восемью химическими минометами МС-107. Испытывались химические и дымовые мины.

Химические мины снаряжались на заводе № 15, а фосфорные — на заводе № 80. Химическая мина типа Р-100 содержала 2,21 кг отравляющего вещества, состоящего из смеси 72 % вещества «Ю» и 28 % вещества «О», а мина Р-5 содержала 1,7 кг иприта. Дымовые мины снаряжены фосфором весом 7, 4 кг. На испытаниях в Гороховце дальность стрельбы миной весом 7,4 кг под углом 45° оказалась 2050 м.

В ходе испытаний выяснилось:

Осколочного действия мины не имеют совершенно, если не считать отрыва горловины и дробления запаянного стакана, которые, как правило, остаются в воронке. На всех зарядах на углах 45–55° система в основном устойчива.

Из-за большого бокового и продольного рассеиваний исключалась возможность стрельбы по отдельным огневым точкам. Постоянные недолеты почти исключали возможность стрельбы через голову своих войск.

Система была излишне утяжелена — около 90 кг, особенно ствол (47,9 кг). Носка ствола одним человеком была невозможна, а двумя — неудобна. Ударник давал осечки. Опорная плита давала прогибы. Ноги миномета носили на плече, а плиту — за веревку в руках (как портфель). Дымный порох в хвостовом запальном патроне давал большой нагар, а дым демаскировал миномет. У взрывателя не было мгновенного действия.

Для определения действия отравляющего вещества при взрыве мин было использовано 20 животных. Отчет об этом до сих пор строго засекречен.

Минометы МС-107 выпускались небольшими сериями. К весне 1933 г. в частях они использовались только как учебные. По неясным причинам, в ряде документов миномет МС-107 именовался «минометом обр. 1928/30 г.». На самом деле в 1928 г. этого миномета и в проекте не было.

В 1931 г. группа «Д» произвела модернизацию миномета МС-107. Модернизированный миномет получил название ХМ-107 обр. 1931 г. (ХМ — химический миномет). В конструкцию нового миномета был введен колесный ход и пружинный амортизатор, состоявший из четырех колец. Ход состоял из боевой оси, двух металлических колес и складных трубчатых поручней. При стрельбе ход легко отделялся.

Опорная плита та же, что и у МС-107.На колесном ходу два номера расчета могли перевозить миномет на поле боя (рис. 10.8).

Миномет ХМ-107 был запущен в серийное производство.

Данные миномета ХМ-107

• Калибр, мм — 107

• Длина ствола, мм — 1400

• Угол вертикального наведения, град — +45; +75

• Площадь опорной плиты, см — 2500

• Толщина стенок ствола, мм — от 7 до 4

• Толщина листа плиты, мм — 7

• Вес ствола, кг — около 30

• Вес двуноги, кг — около 22

• Вес колесного хода, кг — около 30

• Вес опорной плиты, кг — около 24,5

• Вес миномета в походном положении, кг — около 110

• Скорострельность, выстр/мин — до 20

• Время перехода из походного положения в боевое, мин — 2–5

Стрельба из миномета ХМ-107 велась минами с восемью перьями. Вес мин — от 6,5 кг до 7,2 кг. Мины снаряжались веществами СОВ, НОВ[99] и фосфором. Ипритная мина заражала площадь 80–100 м2, а мина с НОВ создавала дымовое облако площадью около 80 м2 с концентрацией отравляющего вещества не менее 3 мг/литр в момент взрыва. Фосфорная мина создавала дымовое облако шириной 10 м и длиной по ветру около 100 м.

На испытаниях миномета ХМ-107 были получены следующие результаты: при стрельбе миной весом 6,5 кг полным зарядом (160 г) револьверного пороха под углом 45° и начальной скорости мины 210 м/с дальность составила 3252 м.

Было отмечено большое рассеивание — 1/50 по дальности.

В 1931 г. завод «Красный Октябрь» изготовил несколько опытных 107-мм минометов ХМ-4. Внешне миномет был похож на МС-107 — схема мнимого треугольника, опорная плита прямоугольная. Длина ствола — 1700 мм. Вес ствола — 37 кг. Вес опорной плиты — 48 кг (12705).

По состоянию на май 1931 года корпус Т-19 собрали, но мотор всё еще находился в стадии испытаний. В дальнейшей мотор подвергался неоднократным доработкам, которые шли до самого конца 1931 года. Фактически единственный опытный образец танка сдали в самом конце декабря 1931 года. Поскольку с ним уже и так все было понятно, башню со спаренной установкой вооружения делать не стали. Не поставили и пулеметную установку в лобовой части корпуса. Судя по всему, каких-то крупных испытаний не проводилось, но скорость танка оказалась куда скромнее - около 20 км/ч. Позже опытный образец танка оказался в распоряжении Академии Механизации и Моторизации Красной Армии как учебное пособие. Там его жизненный путь и закончился. Для Прахье Т-19 стал последним танком, который он вел как ведущий инженер. Позже он преподавал в Ленинградском Индустриальном Институте, 18 января 1937 года его арестовали, обвинив во вредительской деятельности, а 5 мая того же года приговорили к ВМН. Приговор привели в исполнение на следующий день. 6 марта 1958 года Прахье был посмертно реабилитирован (20842)

В мае 1931 года осторожно была высказана мысль, что надо бы Т-21 отменить. Сделано это было в июне. Еще одна танкетка на базе Т-17, получившая обозначения Т-25, даже не дошла до стадии изготовления. По большому счету, это была скорее совсем другая машина, схожая только по габаритам. 2-местная боевая машина с 30-сильным мотором должна была развивать скорость до 35 км/ч (22298).

В мае 1931 была проведена очередная корректировка сроков график поставки 12-ти тонных танков Виккерс, который теперь выглядел следующим образом: 4-я машина - 15 мая; 5-я - 22 мая; 6-я - 29 мая; 7-я - 5 июня; 8-я - 12 июня; 9-я - 17 июня; 10-я - 6 августа; 11-я - 13 августа; 12-я - 20 августа; 13-я-27 августа; 14-я - 3 сентября; 15-я-15 сентября. Для экономии времени предлагалось к середине мая предъявить на приемные испытания первые шесть машин (начиная с танка №4) без башен; в ходе их проведения установить доработанные башни (должны быть предоставлены к 1 июня) и по завершении необходимых дополнительных испытаний отправить танки в СССР. Однако англичане и на этот раз подвели, и от этого замысла пришлось отказаться (15745).

В мае 1931 г. Во исполнение приказа Высшего Совета Народного Хозяйства СССР № 73сс на ХПЗ было создано конструкторское бюро (КБ) под руководством С.А. Гинзбурга. Основной задачей созданного КБ являлась разработка в сжатые сроки чертежей для обеспечения начала серийного выпуска на ХПЗ танков «Кристи». Необходимо отметить, что С.А. Гинзбург возглавлял данное КБ только в мае – июле 1931 г., а с июля по декабрь 1931 г. обязанности начальника КБ выполнял военинженер 2 ранга Н.М. Тоскин. В ходе организации производства в течение 7 месяцев в чертежи опытного танка «Кристи» конструкторами и технологами было внесено 1293 изменений. Большая часть вносимых в чертежи изменений была вызвана переводом конструкторской документации (КД) по танку «Кристи» с английской системы мер на используемую в СССР метрическую систему – дюймовые размеры деталей переводились в метрические. В связи с тем, что у полученных из США двух танков отсутствовали башни, башню с установкой вооружения для танка, получившего название БТ-2, конструкторам ХПЗ пришлось проектировать «с нуля» самостоятельно. Основным оружием танка БТ-2 являлась 37-мм пушка Б-3, но так как промышленность СССР не смогла обеспечить требуемый выпуск пушек, часть танков была оснащена спаренной установкой 7,62-мм пулеметов Дегтярева (ДТ).

Основу силовой установки танка БТ-2 составлял карбюраторный (бензиновый) отечественный двигатель М-5 либо закупавшийся в США двигатель «Либерти» с эксплуатационной мощностью 360 л.с. (265 кВт), обеспечивавший танку возможность двигаться со скоростью до 52 км/ч на гусеницах и до 72 км/ч на колёсах. Главной особенностью танка БТ-2, отличавшей его от всех остальных танков, состоявших в то время на вооружении РККА, была его высокая оперативная подвижность, которая обеспечивалась колесно-гусеничным движителем совмещенного типа. Следует подчеркнуть, что в созданной Дж. Уолтером Кристи конструкции ходовой части танка больше половины элементов колёсно-гусеничного движителя были задействованы и для движения на гусеницах и для движения на колёсах. Так, восемь опорных катков большого диаметра с наружной резиновой амортизацией при движении танка со снятыми гусеницами выполняли роль колёс. При этом первая пара опорных катков выполняла роль управляемых колёс, а последняя (четвертая) – ведущих колёс. Передача крутящего момента на ведущие колёса осуществлялась от бортовых редукторов с помощью шестеренчатых редукторов («гитар»). Переход с одного типа движения на другой осуществлялся силами экипажа в течение 30 минут. При подготовке танка к движению на колёсах каждая гусеница разъединялась на четыре части, которые укладывались на специальные надгусеничные полки, располагавшиеся по бортам танка, и крепились к ним ремнями.

Работы по совершенствованию танков серии БТ велись на ХПЗ в основном в опытном цехе Т2О («Т» – танковый отдел, «2» – порядковый номер отдела, «О» – опытный цех) отдела Т2. Этот опытный цех был создан в марте 1932 г. в виде опытно-исследовательской секции Т2Ки при конструкторском бюро Т2К, начальником которого с 6 декабря 1931 г. являлся А.О. Фирсов.

Результатом работ по усовершенствованию танка БТ-2, проводившихся конструкторами и технологами ХПЗ совместно с военнослужащими Управления по механизации и моторизации (УМиМ) РККА, стало создание колесно-гусеничного танка БТ-5, серийное производство которого было организовано на ХПЗ в 1933 г. От танка БТ-2 танк БТ-5 отличался главным образом установкой в новой двухместной башне более мощной 45-мм танковой пушки, спаренной с пулеметом ДТ, в связи с чем боевая масса танка возросла на 700 кг и составила 11,7 т.

Параллельно с выпуском танков БТ-5 на ХПЗ в конструкторском бюро Т2К продолжалась работа по дальнейшему совершенствованию боевых свойств этой машины. Результатом проводимых опытно-конструкторских работ (ОКР) явилось создание колесно-гусеничного танка БТ-7. Этот танк был создан на базе танка БТ-5, но имел усиленную броневую защиту корпуса, в котором основная часть броневых листов соединялась с помощью сварки. Башня и вооружение на танках первого выпуска были такими же, как и на танке БТ-5, но измененная конструкция корпуса позволяла устанавливать башню и с более мощной 76,2-мм танковой пушкой. Значительным изменениям подверглась силовая установка – вместо авиационного бензинового двигателя М-5 или «Либерти» в танке БТ-7 стал устанавливаться более надежный двигатель М-17-Т, с эксплуатационной мощностью 400 л.с. (294 кВт). Увеличение емкости топливных баков с 360 до 800 л позволило в два с лишним раза повысить запас хода танка. Серийный выпуск танков БТ-7 начался на ХПЗ в 1935 г. (17502).

В мае 1931 КБ ХПЗ руководил Н.М.Тоскин, а с декабря 1931 - А.О.Фирсов (9527,62).

С мая 1931 10 самоходных 76 мм динамореактивных пушек на базе Форд-АА были переданы на испытания в механизированные части (9527,261).

В мае 1931 бронетракторы Д-10, Д-11 и Д-14 прибыли на НИБП УММ РККА (ст. Кубинка) для проверки их боевых и эксплуатационных качеств (4306).

В мае 1931 был изготовлен разработанный весной 1931 под руководством Н.И.Дыренкова ба Д-9 на шасси трехосного полноприводного Мериленда (9527,325)

В мае 1931 г. КО СССР принял решение о передаче заказа на танки типа «БТ-Кристи» с чрезмерно загруженного «Большевика» в Харьков. Это решение было вполне разумным. Имевшиеся на заводе станочный и инструментальный парки позволяли практически полностью изготовить этот танк, лишь двигатели, вооружение, радиаторы, конические шестерни КПП и литье предполагалось получать по кооперации (10733,194).

В мае 1931 начальник инженерно-конструкторского бюро по танкам А. Адамс указывал, что процесс полного копирования не был достаточно обоснован и танк БТ требовал доработок (10733,198).

В мае 1931 г. под Нижним Новгородом, у деревни Монастырка заложили большой завод полного цикла, рассчитанный уже не на 100 000, а на 140 000 машин, Он начал давать продукцию в январе 1932 г. За образец был взят фордовский завод в Канаде с годовой производительностью в 110 000 машин. Нижегородский завод проектировал упоминавшийся уже Альберт Кан; техническое руководство строительством осуществляла американская компания Остин, а само строительство — трест Металлострой. Крупнее этого советского завода были только американские.

Организация и качество впервые проводившихся в СССР столь масштабных работ не дотягивали до американского уровня. Велика была доля ручного труда, нерационального использования ресурсов, показухи и бюрократизма. Заокеанские специалисты не могли действовать столь же эффективно, как в своей стране: они столкнулись с реалиями другой страны, другой экономики, другой культуры. Довольно производительно трудились, впрочем, работавшие в Америке до революции российские эмигранты, которые захотели вернуться на родину.

Особенно трудно было научить людей, привыкших к поштучной работе, работать на конвейере или на скоростных станках. Специалист по производству тракторов П.Макгрегор с возмущением докладывал руководству Путиловского завода, что “вся система работ настолько плоха, что процесс невозможно ускорить”. Например, на изготовление рабочего чертежа здесь требовались недели, а на американских заводах — меньше пяти минут.

Другой менеджер компании Форда, побывавший на объектах в конце 1931 г., выявил серьезные недостатки в подготовке к пуску Нижегородского автозавода. В сборочном цеху завода АМО из-за привычки к поштучной работе одни операции делались быстро, другие медленно, и в результате сборка автомобиля выбивалась из графика. Качество отделки было “просто ужасным”, но, поскольку машины покупало государство, работники о качестве не беспокоились. Дальнейшие отношения с компанией Форда протекали на фоне тех трудностей, с которыми в начале 1930-х гг. столкнулись не только США, но и Советский Союз. Сокращение валютной выручки от внешней торговли в период Великой депрессии стало причиной невыполнения советской стороной своих обязательств по закупкам фордовских авточастей.

Вместо 72 000 комплектов к 1932/33 финансовому году их было закуплено вдвое меньше (11506).

В мае 1931 года заводом КИМ впервые в стране была предложена и успешно внедрена сдельная оплата труда в условиях конвейерного производства (до того в этих условиях считалась нормой и применялась лишь повременная форма оплаты), обеспечившая резкое увеличение производительности труда и впоследствии, после бурной дискуссии в прессе, внедренная на всех остальных автозаводах страны. В 1936 году инженерами завода впервые в стране был разработан и освоен новый метод погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте, предусматривавший погрузку грузовых автомобилей на железнодорожные платформы звеньями по три автомобиля, с погрузкой их передних осей на платформу впередистоящего автомобиля, что позволило в полтора раза уменьшить потребное для перевозок количество подвижного состава. Этот метод «Елочка» был одобрен коллегией НКПС СССР и впоследствии применялся на всех железных дорогах страны (10766).

В мае 1931 г. была заключена серия договоров между заводом им. Коминтерна и ВТУ В соответствии с ними были изготовлены:

- одна фронтовая радиостанция 1ВФ;

- по тринадцать комплектов специальных передатчиков типа 44ПА, 45ПА, 46ПД, 47ПД;

- 206 артиллерийских радиостанций 31ДП;

- станции на ИК-лучах (БЛОК1, ИКА1, ИКА2);

- два опытных образца полевых радиомаяков для ВВС типа 13А(19098).

В мае 1931 г. в проекте постановления СТО «О состоянии военно-химического дела» говорилось, что в артиллерии в наличии имелось 420 тыс. новых боеприпасов, снаряженных ипритом, фосгеном и дифосгеном, и 400 тыс. старых химснарядов подлежали перезарядке. Были успешно испытаны дистанционные химические снаряды и новые взрыватели к ним. На вооружении авиации находились 8- и 32-килограммовые бомбы, снаряженные ипритом (для заражения местности) и 8-килограммовые осколочно-химические бомбы, снаряженные хлорацетофеном (для поражения и изматывания живой силы противника). На 1 мая 1931 г. в наличии было 7600 8-килограммовых бомб. До конца года планировалось принять на вооружение 50- и 100-килограммовые химические бомбы дистанционного действия (иприт), курящиеся (арсины) и ударные кратковременного действия (фосген). Имелось также 75 комплектов выливных авиационных приборов ВАП-4, и до конца года планировалось поставить еще 1000 таких комплектов. Для снаряжения химических боеприпасов были оборудованы 2 разливочные станции общей производительностью свыше 5 млн. снарядов и бомб в год.

В 1930 г. и первой половине 1931 г. в РККА был проведен ряд крупных химических испытаний, на которых изучались и совершенствовались средства химической войны: ипритные и осколочно-химические снаряды, стойкие ОВ с использованием ВАПов, ядовитые дымы. На всех этих испытаниях проверялись противогазы различных конструкций. Химические войска РККА в 1931 г. состояли из пяти батальонов. Для них военно-химической службой Красной Армии только в 1930 г. были испытаны и переданы на вооружение ядовито-дымные шашки, дымовые шашки, прибор ВАП-4, ранцевый прибор для заражения, фильтр для огневых точек. В это же время в стадии войсковых испытаний находились разборный боевой противогаз, химическая боевая машина, химический фугас, дымприбор для танка, передвижной дымовой прибор, мортира СТО-КСА (35-миллиметровый миномет), новые рецептуры для ВАПов и химснарядов.

Достигнутые результаты были немалыми, но они были далеки от тех целей, которые ставились перед руководством РККА. Поэтому в упомянутом проекте постановления СТО говорилось:

«Учитывая исключительную важность средств химборьбы в современной войне, не ликвидированную в то же время отсталость химвооружения РККА и необходимость добиться решительного перелома в 1931 г. Комиссия Обороны постановляет: Президиуму ВСНХ <…> 2. Приравнять капитальное строительство по хлору, сере, мышьяку и отравляющим веществам к ударным наравне со строительством военной промышленности и обеспечить выполнение в срок заказов на оборудование, завоз импортного имущества, необходимые стройматериалы, рабсилу и техперсонал. Особо усилить темпы строительства по противогазу в целях скорейшего обеспечения потребностей не только РККА, но и гражданского населения» (18265).

В мае 1931 года вопрос о развитии ТГМЗ (к тому времени получившего звание имени А.А. Андреева - первого секретаря Северо-Кавказского крайкома партии) обсуждался Президиумом ЦК ВКП (б) и коллегией НК РКИ. По итогам заседания было издано постановление, в котором говорилось:

"…учитывая настойчивое требование хозяйственных, партийных и профсоюзных организаций Таганрога, Президиум ЦК ВКП (б) и коллегия НК РКИ предлагают Гипромезу не позднее 15 июня представить обоснованные расчеты строительства в Таганроге трубного завода".

Модернизация завода - также как и его основание, не прошла без участия иностранцев. Согласно плану реконструкции ТГМЗ предполагалось фактически построить новое производство – в составе нового мартеновского (№ 2), трубопрокатного и трубоэлектросварочного цехов. Первоначально проект мартеновского цеха сделал Стальпроект, однако он оказался не совсем удачным. Что касается остальных цехов, то к ним руку, по всей видимости, приложили зарубежные проектировщики. Эти цеха предполагалось оснастить полностью импортным оборудованием. Поставщиком его была выбрана германская машиностроительная компания MEER. На каких условиях происходил выбор поставщика не известно.

Тоже самое касается и стоимости реконструкции предприятия – полных данных о ней не существует. Известно лишь, что изначально на развитие металлургического завода было выделено около 34,77 млн. рублей. Строительство мартеновского цеха № 2 по проекту Стальпроекта было начато еще в 1930 году, но есть мнение, что достраивали цех по немецкому проекту. Чуть позже, в 1931 году в Таганроге развернулось возведение новых трубоэлектросварочного и трубопрокатного цехов. Мартеновский цех возводился ударными темпами - уже в марте 1932 года свою первую плавку дала мартеновская печь №5. Всего в цехе было запланировано 3 печи по 60 тонн каждая. Производительность цеха была рассчитана на 180 тыс. тонн металла в год. В 1934 году печи реконструировали на садку в 150 тонн, что позволило вывести номинальную производственную мощность цеха до почти 400 тыс. тонн стали.

Однако достичь полной производственной мощности сходу не удалось. Как всегда сказались нехватка квалифицированных кадров, последствия штурмовщины, недочеты в планировании (например, в работе лебедок). Поэтому даже в 1934 году мартеновский цех №2 (он получил название "имени Правды"») произвел лишь 157 тыс. тонн. Мартеновский цех №1 имени ОГПУ выпустил лишь 78 тыс. тонн стали, так что в негласном соревновании по объемам между "правдой" и ОГПУ победила первая. Впрочем, если без юмора, то производственные возможности второго цеха не использовались на полную – так, выход готового металла вместо 86% долгое время составлял лишь 75-82%. Поэтому с точки зрения эффективности первый цех работал все же лучше и в 1934 году он получил третье место в конкурсе мартеновских цехов СССР.

Создание трубопрокатного и трубоэлектросварочного цехов находилось в рамках концепции развития ТГМЗ, созданной в 30-х годах в ВСНХ. Предприятие планировалось как передельное с производством труб, а также листопрокатным и бандажным производством. Новые цеха были построены в достаточно сжатые сроки – в 1931-1935 годах. Примечательно, что во всех источниках о зарубежной иностранной помощи пишется очень скромно и, как правило, рефреном идут упоминания о затягивании работ со стороны иноспециалистов.

Между тем, свежепостроенные цеха были укомплектованы новейшим на тот момент германским оборудованием. В том числе были установлены: прошивной, 2 пилигриммовых стана, редукционный, калибровочный, правильный станы, прессовое оборудование в трубопрокатном цехе. В гигантском трубоэлектросварочном цехе были установлены протяжной маятниковый трубосварочный стан, печное оборудование, гидравлические прессы, калибровочный стан, цинковальная установка. Примечательно, что многое из этого оборудования работало на предприятии долгие десятилетия – так, центробежные насосы фирмы «Бальке и Вагнер», выпуска 1927 года (установлены в трубопрокатном цехе в 1933 году) эксплуатировались вплоть до 2007 года.

Шеф-монтажные работы в новых цехах вели немецкие специалисты, которые не совсем понимали, зачем надо стремиться опередить установленный график. Поэтому трубопрокатный цех (новотрубный) был запущен в строй 6 ноября 1933 года (руководство завода хотело успеть к годовщине революции). Как пишут историки, первую трубу торжественно вынесли на митинг 7 ноября, провезли через весь город и положили к памятнику Ленину. Трубоэлектросварочный цех строился чуть дольше и в эксплуатацию был введен только 15 декабря 1935 года. Общая мощность цеха была рассчитана на порядка 100 тыс. тонн труб в год, однако до войны на этот уровень цех так и не вышел.

Тем не менее, к концу 30-х годов благодаря глубокой реконструкции и финансовым вливаниям (в 1936 году в трубоэлектросварочный цех было инвестировано 5 млн. рублей), ТГМЗ перестал быть второстепенным заводом. Так, уже в 1938 году ТГМЗ уже выпускал 17% всех производимых в СССР стальных труб и более 30% всех производимых бандажей. Доля ТГМЗ в всесоюзном производстве бурильных труб тогда составила 75%, обсадных и газопроводных – 25%. Техническое развитие предприятия во второй половине 30-х годов было в немалой степени обусловлено созданием новой промышленной инфраструктуры: установкой новых турбогенераторов, проведения двух высоковольтных линий, строительством механического и копрового цеха. В литейном цехе были установлены две электропечи. В 1940 году была перекрыта производственная мощность трубопрокатного цеха (новотрубного) (11584).

В мае 1931 г. в проекте постановления СТО «О состоянии военно-химического дела» говорилось, что в артиллерии в наличии имелось 420 тыс. новых боеприпасов, снаряженных ипритом, фосгеном и дифосгеном, и 400 тыс. старых химснарядов подлежали перезарядке. Были успешно испытаны дистанционные химические снаряды и новые взрыватели к ним. На вооружении авиации находились 8- и 32-килограммовые бомбы, снаряженные ипритом (для заражения местности) и 8-килограммовые осколочно-химические бомбы, снаряженные хлорацетофеном (для поражения и изматывания живой силы противника). На 1 мая 1931 г. в наличии было 7600 8-килограммовых бомб. До конца года планировалось принять на вооружение 50- и 100-килограммовые химические бомбы дистанционного действия (иприт), курящиеся (арсины) и ударные кратковременного действия (фосген). Имелось также 75 комплектов выливных авиационных приборов ВАП-4, и до конца года планировалось поставить еще 1000 таких комплектов. Для снаряжения химических боеприпасов были оборудованы 2 разливочные станции общей производительностью свыше 5 млн. снарядов и бомб в год. В 1930 г. и первой половине 1931 г. в РККА был проведен ряд крупных химических испытаний, на которых изучались и совершенствовались средства химической войны: ипритные и осколочно-химические снаряды, стойкие ОВ с использованием ВАПов, ядовитые дымы. На всех этих испытаниях проверялись противогазы различных конструкций. Химические войска РККА в 1931 г. состояли из пяти батальонов. Для них военно-химической службой Красной Армии только в 1930 г. были испытаны и переданы на вооружение ядовито-дымные шашки, дымовые шашки, прибор ВАП-4, ранцевый прибор для заражения, фильтр для огневых точек. В это же время в стадии войсковых испытаний находились разборный боевой противогаз, химическая боевая машина, химический фугас, дымприбор для танка, передвижной дымовой прибор, мортира СТО-КСА (35-миллиметровый миномет), новые рецептуры для ВАПов и химснарядов. Достигнутые результаты были немалыми, но они были далеки от тех целей, которые ставились перед руководством РККА. Поэтому в упомянутом проекте постановления СТО говорилось: «Учитывая исключительную важность средств химборьбы в современной войне, не ликвидированную в то же время отсталость химвооружения РККА и необходимость добиться решительного перелома в 1931 г. Комиссия Обороны постановляет: Президиуму ВСНХ <...> 2. Приравнять капитальное строительство по хлору, сере, мышьяку и отравляющим веществам к ударным наравне со строительством военной промышленности и обеспечить выполнение в срок заказов на оборудование, завоз импортного имущества, необходимые стройматериалы, рабсилу и техперсонал. Особо усилить темпы строительства по противогазу в целях скорейшего обеспечения потребностей не только РККА, но и гражданского населения». Это в определенной степени проясняет Неудовлетворенность Москвы темпами и результатами военно-химических испытаний в «Томке» (11784).

В мае 1931 г. группой (3 чел.), работавшей в химической лаборатории завода № 24 по получению металлического бериллия в составе Б.М. Порватов - руководитель, К.С. Лукьянова, О.Э. Гаспарян и находящейся в подчинении Техотдела Экономического управления ОГПУ, был получен первый бериллий. В 1931 г. для его получения был основан завод «Б» на ул. Мочальской /г. Москва ул. Мочальская, ул. Ибрагимова/. Он разместился в здании церкви Дмитрия Солунского на Благуше, построенном в 1911 г. Завод действовал самостоятельно до 1936г., затем был передан Гиредмету в качестве опытной базы и работал до начала войны (11982).

В мае 1931 г. Ивановский обком ВКП(б) рекомендовал начальником строительства Ярославского завода СК-1 Л.Т. Стрежа, работавшего до этого директором Костромской текстильной фабрики. Сын питерского рабочего, Л.Т. Стреж в 17 лет был бойцом продотряда, потом воевал на фронтах гражданской войны против Колчака и Деникина. После демобилизации учился в Московском институте народного хозяйства им. Плеханова, который окончил с отличием в 1928 г. (18298).

Армия:

В мае 1931 г., когда серийные ВАП-4 получила 56-я эскадрилья, летавшая на бипланах Р-1, началось их реальное освоение в войсках. В этот период Р-1 были быстро вытеснены из легкобомбардировочной авиации новыми самолетами Р-5. Именно они стали основными носителями химического оружия. К осени 1932 г. ВВС РККА теоретически могли выставить под сотню машин, оснащенных выливными приборами. Обычно комплект из четырех ВАП-4 выдавали на половину парка самолетов бригады. С 1936 г. часть бригад получила статус особых химических, им выливные приборы полагались на все машины.

Но мало было наладить производство ВАП. Требовалось создать запасы самого химического оружия, оборудовать тыловые склады ВВС, построить помещения для хранения ОВ на аэродромах. Поначалу проверяющие комиссии приходили в ужас, обнаружив бочки с ипритом стоящими где-нибудь возле ангаров. Но и этого было мало. При недостаточно осторожном обращении химическое оружие становилось опаснее для своих, чем для врага. Значит, нужно было обучить специалистов, отработать технологию безопасной заправки ВАП, снабдить людей средствами индивидуальной защиты.

Летный состав тоже требовалось обучать и защищать. Обучать надо было тактике и технике применения ВАП, а защищать - от почти неизбежного забрызгивания самолетов. Пары ОВ попадали в кабины, которые и у Р-1, и у Р-5 были открытыми. Поэтому летали в противогазах, иногда в специальных комбинезонах. И вы- ливные приборы, и сами самолеты по возвращении на аэродром подлежали дегазации.

Техника и тактика применения химического оружия отрабатывались на Центральном военно-химическом полигоне (ЦВХП) в Шиханах. Его обслуживал 36-й отдельный авиаотряд. Там имелись специальные мишенные городки с размещенными в них животными - собаками и свиньями. Их поливали настоящими боевыми растворами, оценивая их эффективность. На ЦВХП периодически отправляли подразделения из строевых частей, давая им возможность поработать в условиях, приближенных к боевым.

На учениях же, проходивших в разных частях страны, чаще заливали в ВАП подкрашенную воду. Иногда в ход пускали разбавленную дымовую смесь. Реже пользовались боевыми ОВ, но сильно разбавленными (обычно до 5%). Считалось, что при этом войска на земле будут за-

щищаться всерьез, не пренебрегая противогазами и накидками.

При этом происходило множество курьезных историй. Атаковать предписывалось с бреющего полета. Нередко, увлекаясь выполнением задачи, летчики за что-то цеплялись. В феврале 1935 г. пилот Жданов из 85-го отдельного отряда, поливая танковый батальон на шоссе, не успел увернуться от телеграфного столба. Р-5 с поломанным шасси и пробитым радиатором приземлился тут же на поле у дороги. Жданов и его летнаб остались целы, но после разбора полетов летчик на трое суток отправился на гауптвахту.

Немало известно случаев ошибочных атак не на те цели. На "счету" 81-й штурмовой бригады таким образом оказались аэродром в Харькове, гражданские объекты в Лебединской и Рогани. Аэродром полили разбавленной дымообразующей смесью. Капли попортили лак и краску но стоявших на поле самолетах, в ремонт отправились 14 машин. Учебный аэродром в Рогани попадал под удары "химиков" неоднократно. 29 июля 1937 г. штурмовики ССС из-за навигационной ошибки ведущего обработали не авиабазу "синих", а линейку самолетов летной школы. В результате в госпиталь попали три десятка курсантов, инструкторов и технарей. Раствор разъел лак и вызвал отслоение полотняной обтяжки учебных машин. Последовала жалоба в штаб округа. Действия летчиков в ней в духе времени характеризовались как "явное вредительство". Был случай, когда вместо мотопехоты под удар попала колонна грузовиков со свеклой (11931).

В мае 1931 г. НИИ ВВС внес предложение организовать в составе 9-й авиабригады на Черном море "торпедную ячейку". Сюда решили передать один ТБ-1, имевшийся в Остехбюро, и такую же машину, наряженную для Воздушных сил Черного моря. 25 мая Алкснис утвердил предложение, и в тот же день черноморцам выделили новенький самолет на колесах. В июле "ячейку" переименовали в торпедный отряд, который занимался испытаниями нового оружия. Командовал отрядом летчик Морозов. Машины базировались на аэродроме в Каче.

ТБ-1 оснащались универсальным под- фюзеляжным мостом ОТБ, позволявшим подвеску высотной торпеды ВВС-15 и мины ВОМИЗА-ЮО, обладавших очень схожими парашютными системами с несколькими куполами, постепенно гасившими скорость падения, а также торпеды ВВС-12 для сбрасывания с бреющего полета.

Испытания мин и торпед проводились с марта 1932 г., а в сентябре перешли в стадию войсковых, когда торпедами попробовали поражать различные цели. Главной целью являлся линкор "Парижская Коммуна". Сбрасывали так, чтобы торпеда прошла заведомо мимо корабля. Дело в том, что не имелось "мнущихся" (учебных) боевых отделений. В октябре во время маневров флота пара ТБ-1 залпом сбросила торпеды по буксируемому щиту в 15 милях от Херсонесского маяка. Обе торпеды промахнулись. Трудно было учесть снос парашютов ветром. Но механизмы торпед отработали исправно. Всего до 14 ноября выполнили девять сбрасываний. Поскольку в первую очередь всех интересовала баллистика системы, то часто сбрасывались "болванки" - габаритно-весовые макеты без "начинки".

Параллельно с колесными морским летчикам начали поставлять самолеты на поплавках. К концу сентября 1931 г. в 62-й эскадрилье 4-й авиабригады на Балтике уже имелись три ЮГ-1 и три ТБ-1 П. Последние использовали для испытаний торпеды ВВС-12. После доработки ее приняли на вооружение как ТАН-12, а ВВС-15 - как ТАВ-15. Мина ВОМИЗА-1СЮ получила новое обозначение МАВ-1, в 1933 г. ее модернизировали, несколько облегчив и упростив.

В 1933 г. арсенал морской авиации пополнился более мощной торпедой ТАВ-12. Она была прочнее, чем ТАВ-15 и позволяла сброс на скорости до 180 км/ч. Кроме того, у нее была выше скорость и втрое большая дальность хода. Парашютная система у торпед обоих типов была унифицирована. В 1934 - 1936 гг. под руководством В.И. Алферова доработали ТАН-12, получив модификацию ТАН-12А. Количество парашютов уменьшили с четырех до двух, а жесткий короб заменили мягкой упаковкой, при этом вес парашютной системы уменьшился с 450 до 120 кг, а время спуска с высоты 2000 м - с 55 до 45 с. Той же парашютной системой оснастили ТАВ-15, получив ТАВ-15А. Эти мины и торпеды стали основным вооружением советской минно-торпедной авиации в 1930-х гг.

В 1932 г. по постановлению Реввоенсовета приступили к формированию первых боевых частей минно-торпедной авиации. В их число вошли 121-я эскадрилья на Балтике, отряд в составе 124-й эскадрильи на Черном море и 1-я эскадрилья в составе Морских сил Дальнего Востока. По штату торпедной эскадрилье полагалось 12 машин. Эскадрилья делилась на три отряда. Все эти части создавались на базе уже существующих, но имевших другое назначение. Например, чтобы усилить морскую авиацию на Дальнем Востоке, которому придавалось особое значение, в марте 1932 г. в Хабаровск перебросили 51-ю эскадрилью из Воронежа, переименованную в 1-ю.

Но процесс сдерживался медленным поступлением мостов, мин и торпед. Реально к декабрю 1932 г. ВВС РККА имели в общей сложности лишь десять самолетов, оснащенных надлежащим образом: четыре на Черном море, столько же на Балтике и три на Дальнем Востоке. Для них на складах лежали 27 боевых торпед и всего четыре мины. Соответственно, задержалась и специальная подготовка экипажей. Так, освоение высотного торпедометания в 1-й эскадрилье первым начал отряд П.И. Сучко весной 1933 г. (12001).

В мае 1931 г. принято постановление Политбюро ЦК ВКП (б) о пересмотре договоров о технической помощи. В нем говорилось о низкой эффективности использования иностранной помощи, об постоянных переплатах и обогащении иностранных фирм. При этом ставилась задача централизовать все дело заключения договоров, перенести заказы внутрь страны (18297).

Жизнь и внутренняя политика:

Май 1931 г. При УРКМ г.Москвы создан отряд регулирования уличного движения (РУД) (10303).

В мае 1931 г. «Через 15 месяцев после подписания договора... Мориц Кан так описывал размеры московского бюро: "Госпроектстрой существует всего только год. Раньше наше бюро в Детройте, насчитывающее в обычное время от 400 до 500 архитекторов, инженеров и чертёжников, считалось самым большим в мире. Госпроектстрой сейчас насчитывает около 600 сотрудников в московском бюро, не считая студентов, ещё 150 будут вскоре приняты. В бюро в Ленинграде — 300 сотрудников, в Харькове — 100"» (Senkevitch, Anatole. Albert Kahn in Russland. Bauwelt, 1995. Heft 48. S. 2814 — 2815) (11596).

Май 1931

Письмо члена ЦКК ВКП(б) [В. Г.] Фейгина Е. М. Ярославскому о результатах расследования «дела проф. Линника». [Май] 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

[Май] 1931 г.

Секретно.

В ЦКК ВКП(б)

тов. ЯРОСЛАВСКОМУ.

Из расследования порученного мне Вами дела проф. ЛИННИКА в связи с опубликованием в газете «За Индустриализацию» статьи тов. Горского, обвиняющего проф. ЛИННИКА в потворстве деятельности вредителя ФЕДОТОВА выяснилось следующее:

Проф. ЛИННИК — один из немногих членов ВКП(б) с 1919 г. не только не ходил на поводу у ФЕДОТОВА, оказавшегося впоследствии членом ЦК Промпартии, но, наоборот, еще в июне 19<29> г. сигнализировал о вредительской деятельности ФЕДОТОВА в области научно-исследовательской работы по лубяным волокнам.

В своем заявлении на имя тов. БУХАРИНА, КИЛЕВИЦА и БРАГИНСКОГО проф. ЛИННИК предупреждал, что проф. ФЕДОТОВ, в то время Председатель «НИТИ», препятствует изучению машин по текстилю, препятствует испытанию ватера ЗВОРКИНА. развалил бюро по изучению текстильных машин, учинил разгром (подлинное выражение проф. ЛИННИКА) отдела лубяных волокон, задержал рассмотрение уже законченной работы по изучению льна-кудряша. провалил программу и план подготовки стажеров и аспирантов, отказался печатать законченные научно-исслеловательские работы «НИТИ» и пр.

Отсюда проф. ЛИННИК делал вывод выраженный им следующими словами: «Злейшие враги Советской власти, пожалуй[,] не смогли бы так портить темп научно-исследовательской работы», как проф. ФЕДОТОВ.

Все это было сообщено еще до раскрытия вредительской деятельности ФЕДОТОВА т. БУХАРИНУ, КИЛЕВИЦУ и БРАГИНСКОМУ.

Почему это заявление не получило движения, мною еще до конца не расследовано.

Газета «За Индустриализацию», имея эти документы, говорящие о том, что проф. ЛИННИК бил в набат, все же ошельмовала его в ст[атье] тов. ГОРСКОГО и отказалась к тому же печатать опровержение проф. ЛИННИКА.

С коммунистическим приветом

(Фейгин)

Д. 356. Л. 136. Машинописная копия того времени. Вверху справа напечатано «Копия», ниже «Секретно». В третьем абзаце «В своем заявлении на имя тов. БУХАРИНА, КИЛЕВИЦА и БРАГИНСКОГО [...]» после фамилии Брагинского проставлен надстрочный знак «х)»; внизу листа после машинописного текста под этим же знаком написано от руки чернилами: «Записка к т. Бухарину не попала, т. к. проф. Линник решил ограничиться посылкой ее лишь во фракцию [ВТС] т. Килевицу. Верно: <В. ...> 31.V-31[г.]» (подпись неразборчива). Датируется по этой помете и препроводительной записке Ем. Ярославского (Л. 135) от 31 мая 1931 г.: «Секретно. Лично. Тов. АНДРЕЕВУ. Тов. СТАЛИНУ. Посылаю копию записки члена ЦКК, тов. ФЕЙГИНА, по делу профессора] ЛИННИКА. ПРИЛОЖЕНИЕ: на 1 листе. Ем. Ярославский». Машинописный подлинник на листке из именного блокнота Ем. Ярославского, подпись- автограф. Грифы «Секретно. Лично» написаны рукой Ярославского вверху справа; дата «31 мая 1931 г.» машинописью (число от руки) (18673).

Внешняя политика:

В мае 1931 года (Даллин Д. Шпионаж по-советски. — М., 2001, с. 113—116.) в Германии арестовали вторую группу советских разведчиков, руководимую Л. Хоффманом, которая состояла из рабочих коммунистов с верфей Бремена и Гамбурга (11765).

За рубежом:

В мае 1931 английская путешественница Монтегю (Edwin Montague) прилетела в СССР из Персии. Монтегю летела на самолете «Де Хэвеленд» DH.60G «Джипси Мот» (Gipsy Moth), который пилотировал летчик Руперт Бельвиль (Rupert Belville). Монтегю и Бельвиль летели по маршруту: Лондон – Мюнхен – Вена – Будапешт – Белград – София – Константинополь – Багдад – Исфахан – Тегеран – Ашхабад – Чарджоу – Ташкент – Челкар – Оренбург – Самара – Пенза – Москва – Смоленск – Берлин – Лондон (21438).

В мае 1931 состоялся первый полет Berliner-Joyce XOJ-1, прототипа Berliner-Joyce OJ (20804).

Авиапромышленность:

В мае-ноябре 1931 на ЧМ в районе Качи состоялись гос. испытания высотной торпеды ТАВ-15. Председателем комиссии был Командующий ЧФ В.К.Лавров (1085,126).

Другие оборонные отрасли:

В мае-июне 1931 танк Н.И.Дыренкова Д-10 прошел испытания на НИБТ полигоне. На вооружение принят не был (9527,88).

В мае-июне 1931 прошел испытания на НИБТ полигоне изготовленный весной 1931 опытный образец десантного танка Д-14, разработанного ОКИБ УММ Н.И.Дыренкова. Показал неплохие качества, но выявилась слабость силовой установки из-за неудачного охлаждения, плохой обзор, перегрузка задних тележек (9527,206).

Авиапромышленность:

Весной 1931 возрос интерес к работе Д.П.Г. над ЦКБ7, ЦКБ N 7, Z (И-7). Начались осмотры и визиты чинов ОГПУ, затем - Кремля. Были Г.К.О., В.М.М., К.Е.В., Андреев. Основную часть арестованных решили освободить (2692,5).

Весной 1931 г. интерес к строящемуся "ЗЕТу" заметно повысился. Начались придирчивые осмотры и проверки чинами ОГПУ, затем на заводе № 39 побывали Орджоникидзе, Молотов, Андреев, Ворошилов. Далее последовала положительная реакция от увиденного - основную часть арестованных инженеров решили освободить. В мае 1931 г. газета "Правда" писала: "Амнистировать нижеследующих конструкторов - бывших вредителей, приговорённых коллегией ОГПУ к различным мерам социальной защиты, с одновременным их награждением, а главного конструктора по опытному самолётостроению Григоровича Дмитрия Павловича, раскаявшегося в своих прежних поступках и годичной работой доказавшего на деле свое раскаяние, - грамотой ЦИК Союза ССР и денежной наградой в 10.000 рублей..." Таким образом, заключительная фаза работ по самолёту И-ЗЕТ проходила под руководством уже не "консультанта", а главного конструктора Григоровича (12005).

Весной 1931 г. Интерес к строящемуся «ЗЕТу» Д.П.Г. заметно возрос. Начались придирчивые осмотры и проверки чинами из ГПУ, затем последовали визиты из Кремля -на заводе №39 бывали Орджоникидзе, Молотов, Андреев, Ворошилов. Далее последовала положительная реакция от увиденного - основную часть арестованных инженеров решили освободить. В мае 1931 г. газета «Правда» писала: «...Амнистировать нижеследующих конструкторов бывших вредителей, приговоренных коллегией ОГПУ к различным мерам социальной защиты, с одновременным их награждением, а главного конструктора по опытному самолетостроению Гоигоровича Дмитрия Павловича, раскаявшегося в своих прежних поступках и годичной работой доказавшего на деле свое раскаяние, - грамотой ЦИК Союза ССР и денежной наградой в 10.000 рублей...» (12731).

Весной 1931 года усилился интерес к истребителю «И-Z» Григоровича.

«И-Z» (ЦКБ № 7) был специально создан в 1930 году под динамо-реактивные пушки (ДРП) конструктора Л.В. Курчевского. Пушки создавались для усиления огневой мощи самолетов-истребителей, пулеметы которых уже становились малоэффективными в борьбе с тяжелыми цельно-металлическими бомбардировщиками. Даже при значительном количестве пробоин от обычных пуль самолеты с трубчатыми лонжеронами и гофрированной обшивкой продолжали держаться в воздухе. Не столь опасным стало и попадание пуль в бензобак, так как их стали протектировать.

Д.П. Григорович организовал небольшую группу, в которую вошли А.Н. Седель, В.Л. Корвин, А.Н. Надашкевич, Е.И. Майоранов, В.Д. Яровицкий, Г.Е. Чупилко, С.Н. Шишкин. В основном это были специалисты, разрабатывавшие И-5. Самолет «И-Z» был сверхсекретным. Даже на малодоступной постороннему глазу территории завода № 39, специальная группа Григоровича находилась в особых условиях – они работали в отдельном, строго засекреченном ангаре.

Для истребителя была избрана схема подкосного низкоплана. От И-5 практически без изменений позаимствовали винтомоторную установку с двигателем М-22 и центральную часть фюзеляжа ферменной конструкции. К ней крепилась хвостовая часть, выполненная в виде полумонококовой балки с высоко расположенным горизонтальным оперением. Эллипсовидное крыло - из нержавеющей стали с полотняной обшивкой. Хвостовая часть фюзеляжа имела высокий киль и горизонтальное оперение с подкосом. Две АПК подвешивались под крылом, вне диска вращения винта.

Начались осмотры и проверки чекистами ОГПУ, затем пошли визиты на завод кремлевских гостей: И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова, Г.К. Орджоникидзе, В.М. Молотова, А.А. Андреева. Вскоре заводские летчики-испытатели Б.Л. Бухгольц и Ю.И. Пионтковский провели успешные летные испытания опытного экземпляра истребителя. С двигателем М-22 скорость «И-Z» достигала 300 км/час. Однако большие трудности вызывала стрельба из пушек. Конструкция истребителя была пересмотрена, вблизи подвески пушки полотняную обшивку крыла заменили дюралевой.

Созданием истребителя «И-Z» Д.П. Григорович занимался одновременно с бомбардировщиком ТБ-5: обе машины были построены в заданные сроки, в мае 1931 года (18293).

Весной 1931 г. самолет ДИ-3 впервые поднялся в воздух. Государственные испытания в НИИ ВВС велись в период с 10 апреля по 12 июля 1931 г. Выяснилось, что самолет не удовлетворяет тактико-техническим требованиям как по максимальным скоростям на всех высотах, так и по скороподъемности, и вообще практически по всем летным характеристикам уступает самолету Д-2. В управлении ДИ-3 оказался строгой машиной, не позволял полет с брошенной ручкой. Оборонительная турель ЦКБ была признана неудачной.

В итоге ДИ-3 не рекомендовали к массовому производству, однако посчитали возможным построить небольшую серию для тренировки и обучения. В конечном счете серийное производство так и не было налажено; известно лишь, что позже опытный ДИ-3 был оборудован застекленной кабиной и использовался как связной самолет.

Летные и технические характеристики самолета ДИ-3

| Длина в линии полета (м) | 7,8 |
| --- | --- |
| Размах верхнего крыла (м) | 11,8 |
| Размах нижнего крыла (м) | 5,55 |
| Площадь крыльев (м2) | 30,1 |
| Вес пустого (кг) | 1487 |
| Вес полетный (кг) | 2122 |
| Нагрузка на крыло (м2) | 70,5 |
| Скорость максимальная у земли (км/час) | 256 |
| Скорость максимальная на 3000 м (км/час) | 243 |
| Скорость максимальная на 5000м(км/час) | 212 |
| Время набора высоты 5000 м (мин) | 17,5 |
| Практический потолок (м) | 6300 |
| Время виража на 1000 м (сек) | 13,1 (11134). |

Весной 1931 г. самолет Д-3 впервые поднялся в воздух. Государственные испытания в НИИ ВВС велись в период с 10 апреля по 12 июля 1931 г.

Признавалось, что самолет не удовлетворяет тактико-техническим требованиям: как по максимальным скоростям на всех высотах, так и по скороподъемности. Практически по всем летным характеристикам уступа- Опытный двухмест- ет самолету Д-2. В управлении ДИ-3 оказался ный истребитель строгой машиной, самолет не позволял вы- ДИ-3 на испытаниях полнять полет с «брошенной ручкой». Обо- летом 1931 г. ронительная турель ЦКБ признавалась неудачной.

В результате, ДИ-3 не рекомендовали к массовому производству, однако считалось возможным построить небольшую серию для тренировки и обучения. Впрочем, серийное производство налажено не было. Известно, что впоследствии опытный ДИ-3 был оборудован прозрачным фонарем кабины летчиков и использовался как связной самолет (12295).

Весной 1931 были начаты испытания МУ-3 А.С.Москалева (92,384).

Весной 1931 г. на Москве-реке провели испытания У-2 на поплавках, разработанных на заводе №25 в 1930 г. под руководством С.А. Кочеригина. Самолет, называемый МУ-2 (У-2М), оборудовали одним центральным поплавком деревянной конструкции водоизмещением 2 мЗ и двумя небольшими поплавками боковой остойчивости. Основным недостатком признавалась сложность запуска двигателя: проворачивать воздушный винт, стоя на одном поплавке, оказалось чрезвычайно неудобно. Кроме того, при 100-сильном двигателе поплавковый вариант обладал невысокой скороподъемностью и малым потолком. После появления летающей лодки Ш-2 потребность в небольших машинах для использования с воды считалась в основном удовлетворенной, поэтому доработку гидроварианта У-2 временно прекратили (11213).

Весной 1931 г. летные испытания МУ-2 на воде начались на Москве-реке. Поведение машины в воздухе признали нормальным, скорость и мореходность приемлемыми, но скороподъемность и потолок не удовлетворяли заказчика. Запуск мотора с воды был труден, бортовых пневматических или электрических стартеров двигатель М-11 тогда еще не имел. Устранить большинство недостатков было вполне возможно, но этим никто не хотел заниматься: проведение испытаний МУ-2 для завода № 39 являлось внеплановой работой, а ввиду отсутствия главного конструктора решение организационных вопросов зачастую выливалось в неразрешимую проблему. К тому же в условиях репрессий по делу о Промпартии и Шахтинскому делу никто не хотел брать на себя ответственность при проведении необходимых доработок. После испытаний самолет передали для использования в Ейскую школу. На этом история МУ-2 завершилась. Кроме этого варианта для полетов над реками в Сибири и Дальнем Востоке в 1940 г. В.Б.Шавров спроектировал для У-2 двухпоплавковое шасси деревянной конструкции. Позже, в 1942 г. летал аналогичный двух-поплавковый У-2 по проекту А.Я.Щербакова (10667).

Весной 1931 началась постройка МДР-3 в ЦКБ (92,425).

Весной 1931 КР-1 опробовали на лыжах на складе 17 ВВС Балтфлота. На третьей посадке сломали и новый комплект поступил на испытания в январе 1932 (1083,7).

Весной 1931 г. лыжи конструкции Жохова, изготовленные на московском авиазаводе №28, испытывали на КР-1. Боковые поплавки при этом снимались и заменялись предохранительными дугами. Две основные лыжи крепились к сквозной трубе, проходящей через корпус лодки, маленькая хвостовая лыжа крепилась на специально предусмотренном кронштейне. Позднее все КР-1 авиации Балтийского флота в период зимы были снабжены комплектом таких лыж.

Очевидно, именно возможность установки самолета на лыжи привела к тому, что один КР-1 (заводской №348) в 1935 г. передали Управлению полярной авиации. С опознавательным знаком СССР-Н133 самолет в летнюю навигацию 1935 года участвовал в высокоширотной экспедиции ледокольного парохода «Садко». В интересах экспедиции на -:ем неоднократно поднимались в воздух летчики Бабушкин и Власов. Впрочем, это оказалось единственное появление «Хейнкеля» з Арктике. Деревянная конструкция немец- чого биплана, уже значительно ранее полетавшего, не позволяла рассчитывать на долгую эксплуатацию, и в начале 1936 года его списали (12301).

С весны 1931 ЦАГИ начал работы над первым АНТ-20 (не МГ) - пассажирской версии АНТ-16 (ТБ-4) с размахом больше на 2 м и фюзеляжем длиннее на 1 м (7425, 18).

С весной 1931 начались работы в ЦАГИ по проектированию Ми-3 (АНТ-21) (2693,15).

Весной 1931 был подготовлен материал, подписанный Нач. отдела требовании НИИ ВВС РККА Соколовым-Соколенком (6274).

Самолеты “системы” вооружения ВВС РККА /1932-1934/35 г./

| №№ п/п | Название самолета | Литерн. обознач. /очеред. стр-ва | 1/ Назначение с-та 2/ Метод применения 3/ Порядок последовательности требований | Вооружение стрелковое, пушечное и бомбовое | Боевая высота | Гор. скорость | Скороподъемность | Сбр. груз | Радиус действия, запр. Горючим | Особенности оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А. Истребительная авиация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одноместный истребитель Дальнейшее развитие и усовершенствование И5 | И/2 | 1. Наступательный бой со всеми, преимущественно легкими типами самолетов и воздухоплавательных аппаратов, как на фронте, так и, особенно, в собственном тылу В исключительных случаях - штурмовые действия по живой силе противника и визуальная разведка 2. Полет в одиночку и в строю. Бой. Основанный на широком маневре, внезапности и силе огня. 3. а/ скороподъемность б/ маневренность в/ гор. Скорость на боевой высоте г/ потолок | 2 пулемета для стрельбы через винт В счет перегрузки предусматривается установка доп. 2-х пулеметов вперед | 5000 | 350-400 | 5-6 м | в исключительных случаях | 1,5 час. на 0,9 номин. | 1. Радио - КИР (в счет перегр., съемн.) 2. Фотоаппарат FL (в счет перегр., съемн.) 3. Электро - КОСА 1 (съемная часть в счет перегр., съемн.) 4. Вспомогат. оборуд. - норм. за исключ. огнетушителя 5. Аэронавигац. Оборуд. Нормально, компас съемн. в счет перегрузк. | Общее примечание: 1. Как правило, сбрасываемый бомбовый груз должен размещаться весь внутри самолета (кассеты) 2. Самолдеты “крейсер”, тяжелый бомбардировщик и один истребитель типа ИП усовершенствуются в направлении “высотного полета” |
| 2. | Двухместный истребитель Дальнейшее развитие и усовершенствование ДИ3 или ДИ4 | ДИ/2 | 1. Активно-наступательный воздушный бой со всеми типами самолетов и воздухоплавательных аппаратов, как на фронте, так и в своем тылу. Обеспечение операций своей легкой и тяжелой бомбардировочной авиации. Воздушная разведка в интересах армейского командования. В исключительных случаях штурмовые и бомбардировочные действия. Совместные действия с рейдирующей конницей 2. Полет преимущественно в строю. Бой, основанный на силе своего огня, маневре и внезапности 3. а/ гор. Скорость на боевой высоте б/ маневренность в/скороподъемность | 2 пулемета для стрельбы через винт 1 пулемет на турели стрелка. Количество патронов соответственно 2х750 + 750 В счет перегрузки бомб нагрузка 100 кг: а/ 1х100 б/ 10х10 хим. бомб в/ 50х2 кг осколочные или дист. г/ 2 ЗАМа | 5000 | 300-350 | 8-10 | 100 | 300 | 1. Радио - КИР (в счет перегр., съемн.) 2. Фотоаппарат ФТОМПа (в счет перегр., съемн.), Перспективный К (в счет перегрузки) 3. Электро - КОСА П (съемная часть в счет перегр., съемн.) 4. Вспомогутельное - парашюты, кислородн. Прибор и инструмент 5 Аэронавигация - нормально |  |
| 3. | Двухместный истребитель Развитие самолета И12 | ДИ/1 | 1. Воздушный бой со всеми и преимущественно тяжелыми типами самолетов и воздухоплавательных аппаратов /дирижабли/, как на фронте, так и в своем тылу. Обеспечение операций своей бомбардировочной авиации. 2. Полет в одиночку и в строю. Бой, основанный на силе своего огня. 3. а/ гор. Скорость на боевой высоте б/ маневренность в/ грузоподъемность /количество снарядов/ г/скороподъемность | 2 пушки ДРП для стрельбы вперед 1 пулемет для стредлльбы назад Количество патронов 1000 Количество снарядов 20 За счет перегрузки бомб нагрузка 100 кг: а/ 10х10 оскол или дист. бомб б/ 2 ЗАМа | 5000 | 325-350 | 10-12 | 100 | 300/500 | 1. Радио - КИР (в счет перегр., съемн.) 2. Фотоаппарат ФТОМПа (в счет перегр., съемн.), Перспективный К (в счет перегрузки) 3. Электро - КОСА П (съемная часть в счет перегр., съемн.) | Двухмоторная схема |
| 4. | Крейсер Дальнейшее развитие и усовершенствование с-та МИ3 | К/2 | 1. Обеспечение операций своей тяжелой бомбардировочной авиации /сопровождение/. Глубокая стратегическая разведка в инетерсах фронтового командования 2. Полет в одиночку и в строю. Маневр как средство максимального использования огня. 3. а/ огневая мощ - сферический обстрел с максимальным уплотнением огня по бортам б/ горизонтальная скорость на боевой высоте в/ дальность полета д/ потолок г/ маневренность | 2 тяжелых пулемета для стрельбы вперед 2 тяжелых пулемета для стрельбы назад 1 легкий для стрельбы вниз под хвост Количество патронов для тяжелых пулеметов 4х? Количество патронов для легких пулеметов 500 а/ 50х10 оскол. бомб б/ 50х10 дист. бомб | 7000 | 300 | - | 500 | 750/1000 | 2. Радио ДСР (съемн. в норм. нагрузке) 2. Фото - (съемный в норм. нагрузке) 3. Электро - КОСА Ш (съемная часть в счет перегр., съемн.) 4. Вспомогательное - нормально Аэронавигация - нормально | Полет на 7000 м обеспечивается: соответствующей мощностью и высотностью моторами, горючим, отеплением экипажа, приборов и вооружения и специально разрабатываеой одеждой (водола. костюм) |
|  |  |  | Б. Разведывательная авиация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Войсковой самолет (3-х местный) Развитие и усовершенствование Р9 | ВС/2 | 1. Разведка поля боя и ближайшего войскового тыла противника. Корректирование арт. Огня. Служба командования. Постановка на земле дымовых завес. Бомбардировка несложных сооружений противника в его ближайшем тылу (полевые парки, склады, аэродромы и т.д.), штурмовые действия 2. Полет одиночный и в строю. Бой оборонительный 3. а/ взлетно-посадочные качества б/ обзор и обстрел в/ дапазон скоростей г/ скороподъемность д/ продолжительность полета е/ горизонтальная скорость | 1 пулемет для стрельбы в передней полусфере, на турели (носовая кабина) 2 пулемета для стрельбы в задней полусфере на турели (задняя кабина стрелка) 1 пулемет для стрельбы вниз-назад - специальная установка в кабине стрелка Количество патронов соответственно: 500, 1000, 500 Сбрасываемый груз нормально - 300, с перегрузкой - 500 а/ 50х10 оскол. Т оск.-хим. бомб б/ 10х50 фугаснн. бомб в/ 5х100 фкг. бомб г/ при отсутствии бомб устанавливается химич. Или дымоаппаратуцра | 3000 | 200, посадочная не более 65 | 12 | 300/500 | -/3 часа на 0,9 номин. Мощн. Емкость б/баков на 4,5 часа | 1. Оборудование - радио ДСР 2. Фото - фотокамера для обработки снимков в воздухе 3. Электро-КАСА Ш (съемная часть за счет перегрузки) 4. Вспомогательное - нормально 5. Аэронавигация - нормально | Предусмотреть установку 2-го управления на переднем месте 1 самолет приспосабливается для тех же целей из самолета борьбы с вредителями лесов ГВФ Применение разрезного крыла При использовании самоЛета в качестве штурмовика, постановка съемной брони При невозможности осущетсвления последнего требования допустимо при постройке 2-рамных фюзеляжей |
|  |  |  | В. Штурмовая авиация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Легкий штурмовик Приспособление самолета И5 | ЛШ/1 | 1. Штурмовые действия по живой силе противника, преимущественно в зоне подхода к полю боя 2. Полет одиночный и в строю (преимущественно последнее), внезапность атаки. Выход на цель с резким снижением и с бреющего полета с последующим резким уходом на высоту и за закрытия | 4 пулемета для стрельбы через винт (2 пулемета съемные в счет перегрузки) Количество патронов 500х4 Сбрасываемый груз 200 кг Калибр: 1-2, 10 и 50 Варианты нагрузок: а/ 200х1 гранат пехотных б/ 100х2 оск. и оск.-хим. бомб в/4х50 фуг. бомб (подвеска) |  |  |  | 200 |  | 1. Радио - КИР (съемный в счет перегрузки) 2. Фото - нет 3. Электро - КАСА 1ё (суъемная часть за счет перегрузки) 4. Вспосогательные - парашюты Огнетушители, кислородный прибор и инструмент - нет 5. Аэронавигация - нормально | ЛТД полученные от самолета после приспособления |
| 7. | Легкий бронированный штурмовик (одноместный одномоторный) Развитие самолета ТШ2 | ЛБШ/2 | 1. Штурмовые действия против живой силы противника, как на поле боя, так и в ближайшем го тылу 2. Полет одиночный и в строю (преимущественно последнее). Внезапность атаки. Выход на цель преимущественно с бреющего полета с последующим быстрым и резким за прикрытия 3. а/ нажежность б/ горизонтальная скорость в/ маневренность г/ посадочная скорость д/ скороподъемность | 4 пулемета для стрельбы через винт (2 пулемета съемные в счет перегрузки) Количество патронов 500х4=2000 Сбрасываемый груз 200 кг С перегрузкой - 400 Калибр и варианты бомб: а/ 400х1 гранат пехотных б/ 200х2 оск. и оск.-хим. бомб в/8х50 фуг. бомб (подвеска) | - | 300 | - | 200/400 | 200 | 1. Радио - КИР (съемный в счет перегрузки) 2. Фото - нет 3. Электро - КАСА 1ё (суъемная часть за счет перегрузки) 4. Вспосогательные - парашюты Огнетушители, кислородный прибор и инструмент - отсутств. 5. Аэронавигация - нормально | В случае принятия варианта двухкилевого самолетавсе остается как и для одноместного, но вооружение распределяется след. образом: 2 пул вперед вниз 2 пулемета назад. Количество патронов 500х2 и 750х2 |
| 8. | Химический боевик легкий (приспособление самолета для борьбы с вредителями сельского хозяйства и лесов ГВФ) | ЛХ/2 | 1. Заражение ОВ живой силы противника, объектов со слабой противовоздушной обороной. Постановка дымзавес на земле 2. Полет одиночный и в строю. Бой оборонительный 3. а/ максимальная емкость баков с ОВ б/ посадочные качества | 1 пулемет для стрельбы вперед 1 пулемет для стрельбы назад (на турели) Количество патронов - 500 Сбрасываемого груза - нет | - | - | - | - | - | 1. Радио - нет 2. Фото - нет 3. Электро - КАСА П 4. Вспомогательное - нормально за исключением кислородного прибора 5. Аэронавигация - нормально |  |
|  |  |  | Г. Бомбардировочная авиация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Бомбардировщик среднего тоннажа Дальнейшее развитие и усовершенствование самолетов ТБ-1 или Р6 или ТБ5 | Б/2 | 1. Разрушение ж/д объектов, бомбардировка городов, заводов, электростанций и др. объектов оперативной зоны; бомбардировка аэродромов; десантные операции 2. Полет преимущественно группой. Бой оборонительный и основанный на максимальном использовании огновой мощи самолета. Полет днем и ночью 3. а/ огневая независимость б/ взлетно-посадочные качества в/ грузоподъемность г/ дальность действия д/ горизонтальная скорость е/ потолок | Вооружение и бомбовая нагрузка подлежат специальному рассмотрению | 5000 | 250 | - | 2000 | 500/750 | Оборудование - тоже, что и на существующем, подлежазем модернизации самолете | Усровершенствование идет по линии увеличения грузоподъемности, скорост и огневой мощи (впереди сферическая башня, одна огневая точка на хвосте). |
| 10. | Бомбардировщик тяжелый Приспособление самолета ГВФ | ТБ/3 | 1. Разрушение и уничтожение объектов государственного значения /промышленного и военного/, бомбардировка баз и самого флота противника и его укрепленных районоы на поберещье. Десантные операции. Полет как одиночный, так и в строю. Бой оборонительный с максимальным использованием своей огневой мощи. 3. а/ грузоподъемность б/ дальность действия в/ огневая независимость г/ горизонтальная скорость д/ потолок | Стрелковое и пушечное вооружение, обеспечивающее с одной стороны полный сферический обстрел, с другой - борьбу как на близких, так и на далеких дистанциях. Схема вооружение и его количество утверждаются УВВС перед закладкой самолета. Сбрасываемый груз - 10000 кг. Калибр бомб: 50, 250, 500, 1000 и 2000 кг На самолете должна быть предусмотрена установка средств химической и дымовой аппаратуры | 7000 | 250 | - | 10000 | 1000/1500 | Оборудование самолета подлежит специальной разработке перед началом проектирования | Самолет в своем строительстве совмещается с одним из самолетов ГВФ соответствующего тоннажа Высотность обеспечивается возможностью перехода на соотв. Моторы, установкой специальных устройств и др, как для самолета крейсер и ИП Увеличение радиуса действи до 1000 км возможно произвести за счет некоторого снижения бомбовой нагрузки и емкостью баков |
|  |  |  | Д. Вспомогательная авиация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Самолет сопровождения и связи /приспособление самолета ГВФ - местной авиации/ | СС/2 | 1. Поддержание связи между штабами /дивизии, коорпусов, авиасоединений и т.д./, разведка на нихких высотах впереди расположенной местнгсти /на подходе, при сближении с противником/, особенно при отсутствии противодействия со стороны воздушного противника. 2. Полет преимущественно одиночный. Бой - исключение и оборонительный. 3. а/ подъемно-посадочные качества б/ неприхотливость в дороге при движении вместе с войсками в колонных /складывающиеся крылья/ в/ быстрое приведение самолета в готовность к полету. | 2 пулемета на турели для стрельбы в верхней полусфере Количество патронов 250х2 Сбрасываемый груз в счет перегрузки 100 кг Калибр бомб 10 Вариант нагрузок 1-х10 оск. бомб | - | - | - | - | - | 1. Радио - ДСР /в счет перегрузки/ 2. Фото - 3. Электро - КАСА Ш /съемная часть в счет перегрузки/ 4. Вспомогательное оборудование - нормальное за исключением кислородного прибора 5. Аэронавигация - нормальная | В зависимости от того, что будет получено в приспосабливаемом самолете Замечание Завьялова - какой-нибудь из самолетов связи и сопровождения - снять |
| 12. | Самолет сопровождения и связи легкий /приспособление самолета ГВФ - местной авиации/ | ЛС/2 | 1. Поддержание связи между штабами /дивизии, коорпусов, авиасоединений и т.д./, разведка на нихких высотах впереди расположенной местнгсти /на подходе, при сближении с противником/, особенно при отсутствии противодействия со стороны воздушного противника. 2. Полет преимущественно одиночный. Бой - исключение и оборонительный. 3. а/ подъемно-посадочные качества б/ неприхотливость в дороге при движении вместе с войсками в колонных /складывающиеся крылья/ в/ быстрое приведение самолета в готовность к полету. | Нет | - | - | - | - | - | Радио, фото, электро, вспомогательное оборудование - нет Аэронавигация - минимальная | Самолет с мощностью мотора 35-100 л.с. 2-3 местный Такие самолета рекомендуется внести в план строительства ГВФ как спортивно-туристские |
| 13. | Самолет грузовой Приспособление грузового ГВФ | Г/3 | 1. Перевозка специальных грузов, горючего и войск. Десантные операции. 2. Полет одиночный и в строю. Бой - исключение и оборонительный 3. а/ грузоподъемность б/ минимальная посадочная скорость | Вооружение самолета разрабатывается перед началом проектирования Предусматривается подвеска специальных грузов | - | - | - | - | - | Оборудование разрабатывается перед началом проектирования |  |
|  |  |  | П Самолеты эжкспериментально-тактические (1932-34-34/35 г.г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Одноместный истребитель /Дальнейшее развитие истребителя И12/ | ИП/3 | 1. Наступательный бой с дальних дистанций со всеми и преимущественно тяжелыми типами самолетов и воздухоплавательных аппаратов как на фронте, так и в собственном тылу. 2. Полет как одиночный, так и в строю. Бой, основанный на силе собственного огня и внезапности. 3. а/ скороподхъемность б/ горизонтальная скорость на боевой высоте в/ потолок | 2 пушки ДРП. Количество снарядов 10х2 В счет перегрузки: а/ 2 ЗАМа или б/ 30х2 дист. бом | 7000 | 350-375 | 5-6/5000 | - | 1,5 при 0,9 ном. мощности | 1. Радио - нет 2. Фото - нет 3. Электро - по специальной спецификации 4. Вспосогательное - нормальное за Исключением огнетушителя и инструмента, последний - в счет перегрузки 5. Аэронавигация - нормально. Компас и зеркало в счет перегрузки, съемные | Полет на 7000 м должен быть обеспечен: а/ соответствующей мощностью и высотНостью мотора б/ соответствующим для полете на болЬшой высоте горючим в/ отеплением экипажа, приборов, вооружения г/ специальной одеждой Требования подлежат уточнению по испытанию И12 |
| 15. | Двухместный истребитель /Новый самолет оригинальной схемы/ | ДИ/1 | 1. Активно-наступательный воздушный бой со всеми типами самолетов и воздухоплавательными аппаратами как на фронте, так и в своем тылу Совместные действия с рейдирующей конницей 2. Полет преимущественно в строю. Бой, основанный на силе своего огня, маневре и внезапности 3. а/ горизонтальная скорость на боевой высоте б/ маневренность в/ скороподъемность | Одна автоматическая 20-37 мм пушка для стрельбы вперед и один пулемет на турели Количество снарядов Количество патрогов - 1000 В счет перегрузки бомб. Нагрузка в 100 кг Варианты: а/ 1х100 б/ 10х10 оскол. бомб в/ 50х2 оск. дист бомб г/ 2 ЗАМа | 5000 | 325-350 | 8-10 | 100 в счет перегрузки | 400-400 кг | 1. Радио - нет 2. Фото - нет 3. Электро - КОСА П (съемная часть в счет перегрузки/ | Оригинальность схемы - мотор в центре тяжести, самолета, двухбалочный хвост |
| 16. | Тяжелый штурмовик /Трехместный, двухмоторной схемы/ | ТШ/1 | 1. Штурмовые действия против живой силы и технических средств противника, как на поле боя, так и в ближайшем его тылу. Полет одиночный и в строю /преимущественно последнее/. Внезапность атаки. Выход на цель с бреющего полета с последующем уходом за прикрытия. 3. а/ надежность и забронированность б/ горизонтальная скорость в/ посадочные качества г/ маневренность | 1 автоматическая пушка для стрельбы вперед 1 пулекмет для стрельбы в задней полусфере /на турели/ 1 пулемет для стрельбы вниз-назад в кабине заднего стрелка. Количество снарядов Количество патронов соотиветственно 750 и 600 шт. Сбрасываемый груз нормально 400 кг, с перегрузкой - 800 кг Калибр бомб: 2, 10, 50 кг При отсутствии бомб подвеска, соответственных емкостей химической и дымовой аппаратуры | - | 250/300 | - | 400/800 | 4-4,5 час. | 1. Радио - КИР /съемная в счет перегрузки/ 2. Фото - нет 3. Эленктро - КАСА Ш /съемная часть в счет перегрузки/. 4. Вспомогательное - нормально за исключением кислородного прибора 5. Аэронпавигация - нормально | Желательна съемная броня. В последнем случае с-т используется и для разведки и бомбометания. Для этих самолетов боевая высота 5000 м |
| 17. | Химический боевик тяжелый /летающшая цмсцерна/ | Х/1 | 1. Заражение ОВ живой силы протиивника, его ж/д узлов, аэрожромов и других объектов. Постановка дымзавес на земле Переброска горючего для своих авиачастей 2. Полет в одиночку и в строю. Бой - оборонительный. Применение преимущественно ночью 3 а/ максимальная емкость б/ посадочные качества в/ горизонтальная скорость | 1 пулемет вперед в кабине стрелка-химика 1 пулемет для стрельбы в задней полусфере Количество патронов соответственно 500 и 750 Сбрасываемого груза - нет Вылливаемый груз 2000 кг | 3000-4000 | 200-250 | - | 2000 | -/250 | 1. Радио - нет 2. Фото - нет3. Электро - КАСА П 4. Вспомогательное - нормально за исключением кислородного прибора 5. Аэронпавигация - нормально | 2-х моторная схема В строительстве м.б. отнесен к “особой группе” |
| 18. | Сверхтяжелвй бомбардировщик /летающее крыло/ | СТБ/3 | 1. Разрушение и уничтожение объектов противника исключительной государственной важности (Мальта, Суэц) 2. Полет одиночным и в строю. Бой оборонительный с максимальным использованием мощи своего преимущественно артиллерийского огня 3. а/ грузоподъемность б/ дальность действия в/ огневая независимость | Стрелковое и пушечное вооружение, обеспечивающее , с одной стороны, сферический полный обстрел, с другой, - борьбу как на близких, так и дальних дистанциях. Схема вооружения и кго количество утверждаются УВВС перед началом проектирования. Сбрасываемый груз 25000. Калибр бомб 1000 и 2000 кг. Требование сбрасывания всего груза одновременно и сериями | 4000 | 200 | - | 25000 | 1250 | Оборудование самолета подлежит специальной разработке перед началом проектирования | 1. В строительстве совмещается с самолетом ГВФ 2. Желательно осуществить постановку на самолете нефтяных двигателей 3. Высказывается мысль, что этот тип самолета может обслуживаться малыми быстроходными самолетами - истребителями, на нем подвешенными |
|  |  |  | Ш. Самолеты особой группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Самолет Таран | ТА/1 | 1. Таранные действия исключительно против тяжелых и сверхтяжеых бомбардировщиков противника и его гигантов-дирижаблей. Работа над объектами исключительной государственной важности. 2. Полет - одиночный. Внезапность 3. а/ скорость б/ скороподъемность в/ сохранение жизни летчику | Стрелковое вооружение - отсутствует В счет перегрузки 2 ЗАМа | 5000 | более 300 | Макс. достижимая | 100 в счет перегрузки | -/1 ч. | 1. Радио - нет 2. Фото - нет 3. Электро - нет 4. Впомогат. - нет 5. Аэронавигация - по спец. Перечню, минимальное |  |
| 20. | Бронированный истребитель /миноносец/ | М/2 | 1. Активно-наступательный бой со всеми типами самолетов, вооруженными огневыми средствами дальнего действия 2. Полет одиночный. Выпуск по строю противника ЗАМов с дальних дистанций (до 4 км). Внезапное сближение с противником с последующем быстрым и резким выходом из поражаемой огнем противника зоны 3. а/ горизонтальная скорость б/ маневренность в/ скороподъемность | 4 пулемета для стрельбы вперед 1 пулемет для стрельбы назад Количество патрогов 500х4 и 750 соответственно В счет перегрузки 2 ЗАМа | 5000 | 325 | 8-10 | 100 | -/1,5-2 | 1. Радио - КИР /съемный в счет перегрузки/ 2. Фото - нет 3. Электро - КАСА П /съемная часть в счет перегрузки/ 4. Вспомогат. - нормальное, кроме отсутствующего огнетушителя 5. Аэронавигация - нормальная |  |
| 21. | Армейский разведчик /исключительно скоростной/ | Р/1 | Разведка глубокого тыла противника с целью выявления его оперативно-стратегических намерений /инженерная подготовка театров, ж/д переброски, разведка аэродромов противника “по следу” и т.п./ 2. Полет одиночный. Быстрота проникновения в глубокий тыл противника. Бой - исключение. 3. а/ горизонтальная скорость б/ дальность | 1 пулемет для стрельбы вперед Количество патронов - 250 | 3000-4000 | более 400 | макс. достижимая | - | 1000 | 1. Радио - нет 2. Фото - аппарат ВООМПа 3. Электро - КОСА 1 /съемная часть за счет перегрузки/ 4. Вспосогательное - нормальное 5. Аэронавигационное - нормальное | Горизонтальная скорость и повышенная нагрузка горючим достиган=ется за счет: минимального вооружения, минимального оборудования. Снижения маневренных качеств /снижение норм прочности/ и повышения нагрузки на метр несущей поверхности |
|  |  |  | 1У. Самолеты экспериментально-технические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Экспериментальный самолет Э1 | Э1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Самолет из нержавеющей стали. Назначение и тип - по усмотрению Нач. ВВС |
| 23. | Экспериментальный самолет Э2 | Э2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Самолет из электрона. Назначение и тип - по усмотрению Нач. ВВС |
| 24. | Геликоптер | ГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Самолет с реактивным двигателем | РЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(6274)

Весной 1930 г. взамен Авиатреста организовали Всесоюзное авиационное объединение (ВАО), которое более централизованно и жестко починялось государственным органам власти. В этот период продолжалось расширение ЦКБ, и, одновременно, появление заданий на целое семейство новых боевых самолетов. Значились среди них и самолеты-штурмовики. Известно о нескольких таких аппаратах, построенных в период 1930-1932 гг. в количестве около десяти экземпляров: ЛШ (легкий штурмовик), ШОН (штурмовик особого назначения), тяжелые штурмовики ТШ-1 и ТШ-2. Упоминание их общим списком вызвано тем обстоятельством, что авторство на них до сих пор просматривается как-то расплывчато. Судя по всему, в отношении самолетов ТШ, так же как и в отношении ВТ-11, главного конструктора пытались не называть. В ОГПУ было не принято устанавливать истинных авторов.

А.Н. Туполевым предполагал переделать в ТШ-1 уже построенный разведчик Р-6. Долгие переговоры с заказчиком затянулись, и в резул ьтате тяжелый двухмоторный штурмовик построен не был.

Что касается обозначения ТШ-1 применительно к одномоторному самолету, автор считает, что по причине отсутствия двухмоторной машины, в ЦКБ так стали называть (задним числом) первый опытный ТШ-2 (12612).

С весны 1931 года согласно разработанного Гипроспецметом проекта С-47 было приступлено к постройке завода № 19, а равно после полного окончания проекта и получения в августе 1931 года всего проектного материала и на основании его, в сентябре того же года были составлены заявки на импортное и прочее оборудование. Однако, заявки были задержаны ВАО из-за лимитов. В октябре поступило распоряжение срочно пересоставить заявку на импорт в связи с тем, что объект производства завода меняется: вместо М-15 и М-26, снимаемых с производства, вводится М-22. В конце декабря на основании Постановления СТО, завод получил распоряжение от ВАО вновь вернуться к М-15 и М-26. В конце февраля 1932 года поступает распоряжение от только что организовавшегося моторного треста о новом изменении задания, а именно – снова М-22, причем мощность завода должна быть 6000 штук в год. В связи с этим возникла необходимость коренной перепроектировки завода. Дальнейшие работы по строительству приняли такое направление:

Строительство должно без задержек продолжаться в основном согласно проектных материалов С-47.

Завод своим аппаратом должен развернуть подготовительные работы как в части разработки технологического процесса, используя материалы завода № 29, так и в части оборудования производственного и общезаводского, имея целью создать мощность первой очереди на 1 января 1933 года – 1000 моторов М-22.

Перепроектировку завода на полную мощность – 6000 моторов поручено в марте вновь организованной при ГУАПе проектной организации Гипроавио ………..

Согласно произведенным Гипроавио расчетам, производственные площади потребуют увеличения против С-47 в среднем 80-90%. Осуществление строительных работ по этому расширению завода переносится на 1933 год.

Директор завода – Чубуков П.И. (9290).

Весной 1931 года было приступлено к строительству будущего завода № 19. В 1932 году началось строительство производственных корпусов. В марте 1934 года директором завода был назначен Побережский И.И. В середине 1933 года завод получил задание подготовиться на 1934 год к производству моторов М-25.

Мотор М-25 – однорядная девятицилиндровая звезда воздушного охлаждения, прототипом его является мотор Райт Циклон, полученный Советским Союзом из СА по лицензии.

По решению СТО от 13 марта 1934 года заводу № 19 было задание собрать в 1934 году 50 моторов из импортных деталей и подготовиться к выпуску в 1935 году 600 моторов собственного изготовления. В конце 1934 года было создано ОКБ во главе с гл. конструктором Швецовым А.Д.

Завод выполнил задание 1934 года – выпустил 50 моторов. С 1 января 1935 года завод начал серийное производство моторов М-25. В 1935 году завод выпустил вместо 600 моторов, установленных производственной программой 671 мотор М-25.

Коллектив ОКБ работал над увеличением мощности мотора и завод получил возможность в 1936 году выпускать более мощные, с увеличенным ресурсом моторы М-25А и М-25В.

Одновременно в ОКБ проводились работы по созданию мощных моторов воздушного охлаждения – спаренной 14 и 18 цилиндровой звезды. В октябре 1936 года завод зачислен в число действующих предприятий СССР. На 1937 год программа по мотору М-25 против 1936 года была вдвое увеличена. Кроме того, завод должен был провести подготовку к производству мощного мотора М-62.

В этом же году обнаружились дефекты мотора М-25В – поломка поршневых пальцев и заклинивание втулки гл. шатуна.

Программа 1937 года была выполнена на 91%. В 1938 году завод работал над внедрением в серию моторов М-62, М-63 и над модернизацией мотора М-62. В конце февраля 1938 года директором завода был назначен В.М. Дубов.

Правительственная программа 1939 года определялась выпуском моторов М-25В, М-62, М-62ИР и М-63.

Кроме того, была поставлена задача по освоению и выпуску нового агрегата-турбокомпрессора.

В порядке опытных работ в этом же году стояла задача доводки моторов М-71 и М-81, подготовки их к серийному выпуску в 1940 году. В конце 1939 года директором завода стал Кожевников Г.В.

Завод программу 1939 года выполнил на 81%, а 1940 года – на 64%.

По постановлению Правительства завод № 19 в 1941 году должен был изменить свой профиль – подготовить и внедрить в производство мотор АМ-35А водного охлаждения (все ранее выпускаемые моторы были воздушного охлаждения), приняв его от завода № 45.

Освоение мотора АМ-35А уже было в полном развертывании, когда в связи с окончанием создания коллективом ОКБ завода № 19 нового мощного мотора М-82, Правительство 9 мая 1941 года решило прекратить на заводе № 19 все работы по освоению мотора АМ-35А (передав заделы на него и оснастку заводу № 452) и в кратчайший срок освоить на заводе № 19 производство моторов М-82 (двухрядная звезда воздушного охлаждения). В мае 1942 года директором завода был назначен Солдатов А.Г. В 1942 году завод выполнил производственную программу по выпуску мотора АШ-82. В 1943 году завод в большом количестве выпускал моторы АШ-82 и занимался доводкой моторов АШ-82ФН. Программа 1944 года была выполнена на 92,5%, завод выпустил 7639 моторов АШ-82ФН, АШ-82 и АШ-62ИР. В 1945 году завод выпускал эти же моторы. В 1945 году началось освоение производства моторов АШ-73. В 1946 году одновременно с производством моторов АШ-82ФН и АШ-62ИР развернулась работа по освоению и выпуску малой серии моторов АШ-73 и турбокомпрессоров. К концу года было выпущено 79 моторов АШ-73 и 18 турбокомпрессоров. Программа 1947 года характеризуется увеличением в три раза выпуска моторов АШ-82ФН и в два раза моторов АШ-73 и сокращением производства моторов АШ-62ИР. На 1948 год программа заводу была дана только по двум двигателям – ВШ-82ФН и АШ-73ТК. В 1949 и 1950 году завод производил в увеличенном количестве моторы АШ-73ТК при сокращении выпуска моторов АШ-82ФН. В 1951 году завод производил моторы АШ-73ТК, мотор АШ-82ФН с производства был снят. В 1951 году началась подготовка к выпуску моторов АШ-82В и редукторов к ним для обеспечения выпуска вертолетов.

Справка о количестве выпущенных заводом № 19 авиамоторов по годам

| Типы изделий | 1950 год | 1951 год | 1952 год | 1953 год | 1954 год | 1955 год | 1956 год | 1957 год | 1958 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АШ-82ФН | - | 510 |  |  |  |  |  |  |  |
| АШ-73 | 1973 | 1939 | 1207 |  |  |  |  |  |  |
| ТК-19 |  | 3678 | 2800 | 68 |  |  |  |  |  |
| АШ-82В |  |  | 183 | 650 | 93 | 10 |  |  |  |
| АШ-82Т |  |  |  | 8 | 255 | 6 |  |  |  |
| ВК-1А |  |  |  | 44 | 954 |  |  |  |  |
| АМ-3 |  |  |  |  |  | 435 | 556 | 271 |  |
| Редуктор Р-5 |  |  | 102 | 588 |  | 50 | 240 | 325 | 320 |
| Редуктор Р-3-4 |  |  | 52 | 102 |  |  |  |  |  |
| Редуктор ВР-1 |  |  |  |  |  |  | 240 | 320 | 411 |
| РД-3М |  |  |  |  |  |  |  | 617 | 570 |
| АИ-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

(9731)

Весной 1931 г. изготовили опытные образцы мины ВОМИЗА-250 (МАВ-2). Она было более мощной и создавалась на базе якорной мины образца 1926 г. с зарядом 250 кг. Проектирование ВОМИЗы-250 начали в 1930 г.. Мощный заряд позволял нанести серьезное повреждение и крейсеру, и линкору. Вес системы в сборе составлял 1420 кг, длина - 3,5 м. Но общий принцип действия и все основные конструктивные элементы полностью копировали предыдущую мину с поправкой на размеры. В июле 1931 г. ВОМИЗу-250 представили на войсковые испытания, но выяснилось, что Остехбюро еще ни разу не сбрасывало ее с самолета. Поэтому войсковые испытания отложили, дав возможность ОТБ отладить конструкцию после опробования в воздухе. МАВ-2 испытывали в июле-октябре 1932 г. на Копейском озере, а затем в ноябре - в Копорском заливе. Полигонные испытания тогда прекратили из-за неудовлетворительной работы механизма расцепки мины и якоря. Конструкцию доработали и вновь испытывали в Финском заливе в июле-сентябре 1933 г. Тяжелую и громоздкую МАВ-2 поплавковый ТБ-1 а поднять не мог, колесный ТБ-1 взлетал с ней, но за счет значительного сокращения запаса горючего, а следовательно, уменьшения радиуса действия. Единственным полноценным носителем ВОМИЗы-250 являлся четырехмоторный ТБ-3. В ходе доработки вес мины уменьшили до 1330 кг. В 1934 г. промышленности запланировали выпуск 100 усовершенствованных МАВ-2. Позднее последовали новые заказы. Всего в 30-х годах изготовили около 200 таких мин. В 1936 г. производство, а точнее переделка, мин МАВ-1 и МАВ-2 было прекращено.

Мины, сбрасывавшиеся с парашютами, обладали двумя существенными недостатками: значительным временем спуска и большим отклонением от точки прицеливания, обусловленным сносом от ветра. Попытались обойтись без парашютов (12002).

Весной 1931 года вместе с очередной перестановкой в воздухоплавательном руководстве поменялись и взгляды на размещение базы. Не исключено, что причиной тому стало выданное московскими властями разрешение надстроить в одном из домов на Садовом кольце два этажа – под жильё для дирижаблестроителей[20]. Вполне возможно, в ожидании скорого получения квартир новое начальство просто не захотело менять столицу на заштатный городок, пусть и у тихого озера. Так или иначе, строительство на Плещеевом ликвидировали, а базу организовали ближе к Москве, у платформы Долгопрудной Северной железной дороги[21]. Она поначалу считалась временной, «малой», но так и осталась единственным дирижаблестроительным центром страны (20466).

Другие оборонные отрасли:

Весной 1931 года в Харькове на заводе "Красный Октябрь" была изготовлена установочная серия 107-мм минометов МС-107 (3861).

Весной 1931 г. в Харькове на заводе «Красный Октябрь» была изготовлена установочная серия 107-мм минометов МС-107.

Параллельно с 82-мм минометом группа «Д» разработала в 1930 г. проект 107-мм химического МС-107 (миномет Стокса, калибр 107 мм). Миномет имел схему мнимого треугольника.

Ствол гладкий. Казенник цилиндрический чашкообразной формы, навинчивался на ствол снаружи. Стреляющее приспособление, сделанное по схеме Стокса, Доровлев и K° ухитрились назвать в описании миномета… затвором (?!) — «В центре казенника рассверлено и нарезано отверстие, ось которого совпадает с осью ствола. В него ввинчивается затвор. На одном из концов затвора ударник с бойком для разбивания капсюля, а другой конец (пятка) имеет вид полушара, которым ствол упирается в боевом положении в опорную плиту». Так что вполне возможно, что будущий историк с гуманитарным образованием, прочитав о затворе, решит, что миномет был казнозарядным.

Миномет имел двуногу по типу 81-мм миномета Стокса — Брандта, на которой были смонтированы подъемный и поворотный механизмы. Оба механизма были винтового типа.

Изменение дальности стрельбы происходило как за счет изменения угла возвышения, так и за счет изменения заряда.

Опорная плита миномета четырехугольная.

Колесного хода миномет не имел, а на поле боя переносился расчетом, для чего разбирался на три части — ствол, двуногу и опорную плиту.

Данные миномета МС-107

Калибр, мм — 107

Длина ствола, мм — 1300

Угол вертикального наведения, град — +45; +75

Вес ствола, кг — 47,1

Вес системы в боевом положении, кг — 90

Максимальное давление в канале ствола, кг/см2 — 470

Стрельба производилась минами с четырьмя стабилизаторами (перьями). Основной заряд 3,5 г черного пороха помешался в обрезанной до 25 мм бумажной гильзе охотничьего патрона 12-го калибра. Дополнительные заряды весили по 15 г пороха «Глухарь» и в мешочках из шелковой ткани помещались между стабилизаторами (12705).

Весной 1931 г., после назначения Тухачевского заместителем Наркомвоенмора - начальником вооружений РККА, разрешился спор военачальников. В ноябре 1929 г. М.Н. Тухачевский, будучи командующим Ленинградским военным округом, "настоятельно ходатайствовал о принятии на вооружение батальонной артиллерии пушки ДРП". Правда, за год до этого председатель РВС СССР А.И. Корк и начальник артиллерийского управления РККА Г.И. Кулик рекомендовали воздержаться от принятия ее на вооружение.

В 1935 г. сдали заказчику 134 пушки БПК.

БПК состояла из ствола, прицельного приспособления и двухколесного лафета. На затворе орудия крепился на резьбе сопловой блок. Особенностью этого орудия, как, впрочем, и остальных, предназначенных для сухопутных войск, были стандартные патроны от трехдюймовых орудий. Правда, гильза отличалась отверстием в ее донной части, из которого после воспламенения истекали пороховые газы. Снаряд имел ведущий поясок, расположенный в донной части и легко деформировавшийся при его движении в канале ствола. После выстрела боец открывал затвор, из которого извлекалась использованная гильза.

БПК можно было использовать и как миномет при стрельбе специальными минами на расстояние до одного километра. Для этого снимали сопло и в зарядную камеру вставляли приспособление в виде укороченной латунной гильзы с жалом. Заряжание и выстрел происходили как в обычном миномете (11617).

С весны 1931 г. на заводе Большевик ударными темпами шла подготовка к серийному выпуску Т-26: переводились из дюймовой системы в метрическую чертежи, разрабатывались техпроцессы, проектировались и изготавливались специальный инструмент и приспособления (15132).

Весной 1931 г. танк №1 использовали в основном для ознакомительных и учебных целей, хотя выявленные недостатки больше не повторялись. Полноценные ходовые испытания проводились на втором образце (15745).

Весной 1931 г. по специальному заданию ЭКО ОГПУ ЛВО группа инженеров-конструкторов в составе Асафова, Алексеева и Скворцова приступила к проектированию нового танка. Предполагалось, что танк будет относиться к среднему типу, а значит по массе, бронированию и вооружению он не должен уступать ТГ.

В результате проведенных работ к апрелю 1931 года был спроектирован танк ТА-1 с мощным вооружением.

Компоновка машины была выполнена по классической схеме, которая включала в себя три отделения: управления, боевое и моторно-трансмиссионное. Экипаж танка состоял из пяти человек. На танке была примененая двухярусная установка пушечного вооружения калибра 76,2 мм и 37 мм.

В качестве вспомогательного вооружения использовались четыре 7,62-мм пулемета "Максим", установленные в шаровых опорах - два в отделении управления в два в башне (один пулемет спарен с 76,2-мм пушкой). 76,2-мм пушка А-19 монтировалась в куполообразной вращающейся башне, на которой размещалась малая куполообразная башня с 37-мм пушкой. Поворот малой башни мог производиться независимо от нижней. Максимальный угол вертикального наведения 37-мм пушки составлял 65 град и обеспечивал возможность ведения стрельбы по воздушным целям. Боекомплект пулеметов был рассчитан на 10 мин. непрерывной стрельбы. Для наблюдения за полем боя на малой башне имелся стробоскоп.

Бронирование танка ТА-1 было слабее чем у ТГ. Так, например, основная башня изготовлялась методом штамповки и сварки из 20-мм брони (у танка Гроте – 30 мм), малая башня – из 13 мм брони. Тем не менее, боевая масса танка снизилась до 18000-18500 кг, что было на 50% меньше чем у ТГ.

В силовой установке предполагалось использовать авиационный карбюраторный “Либерти", но поскольку авиапромышленность осваивала лицензионный выпуск BMW-IV мощностью 500 л.с. при 1420 об./мин., проект был скорректирован под него. В состав механической трансмиссии входили: главный фрикцион, коробка передач, два бортовых фрикциона и два бортовых редуктора. В танке использовались пневматическая система управления трансмиссией и механические приводы непосредственного действия.

Подвеска танка представляла собой модернизированную подвеску американского танка М.1940 "Кристи" с измененной конструкцией балансиров опорных катков. В ходовой части использовались гусеницы из штампованных траков, которые имели цевочное зацепление с ведущими колесами. Опорные и поддерживающие катки, а также направляющие колеса имели наружную амортизацию. Расчетная максимальная скорость танка боевой массой 18,2 т составляла 50 км/ч.

Первый эскизный проект ТА-1 предполагал, что танк будет иметь только гусеничный ход, но уже на начальном этапе проектирования было получено распоряжение оснастить машину колесно-гусеничным движителем. Это повлекло за собой целую серию доработок в конечном итоге проект был значительно переработан и получил индекс ТА-2.

Главное внимание при проектировании ТА-2 было обращено на конструкцию передних поворотных колес и систему подвески заднего моста (привода ведущих колес колесного хода). Система подрессоривания была спроектирована по типу танка Кристи, но с горизонтальным расположением рессор. Из-за значительных усилий, возникающих в рулевом механизме управляемых колес при повороте на колесном ходу, он был снабжен пневматическим усилителем.

При движении на колёсном ходу две задние пары опорных катков являлись ведущими. Привод к ним осуществлялся от бортовых редукторов танка через шестеренчатые редукторы (гитары), расположенные по бортам танка. Распределение крутящего момента между колесами производилось с помощью гитар-балансиров. Узлы и агрегаты моторно-трансмиссионного отделения, ведущие колеса гусеничного хода и гусеницы были такими же, как в танке ТА-1. Из-за ограничения внутренних объемов отделений пришлось отказаться от ручных приводов управления и перейти на пневматические.

В части вооружения было увеличено до пяти число установленных пулеметов - дополнялось бортовыми пулеметами для обеспечения «зачистки окопов». Увеличение мощи вооружения происходило за счет сокращения боекомплекта, рассчитанного на ведение боя в течение 6 минут. Численность экипажа осталась без изменений. Танк должен был иметь массу 27,5 т и развивать максимальную скорость на колесном ходу до 80 км/ч, на гусеничном - до 50 км/ч.

Эти показатели сочли слишком оптимистичными, да и запас хода ТА-2 не совсем отвечал предъявляемым требованиям к “маневренному” танку. Более того, военная комиссия обнаружила в проекте новые ошибки, что в совокупности с возросшей ценой привело к отказу от работ по этому проекту. Все это побудило конструкторов начать проектирование третьего танка – Т-3, который относился уже к «позиционным», так как имел массу свыше 32 т (15620).

Весной 1931 был изготовлен опытный образец десантного танка Д-14, разработанного ОКИБ УММ Н.И.Дыренкова. В мае-июне 1931 прошел испытания на НИБТ полигоне. Показал неплохие качества, но выявилась слабость силовой установки из-за неудачного охлаждения, плохой обзор, перегрузка задних тележек (9527,206).

Весной 1931 под руководством Н.И.Дыренкова был разработан и в мае изготовлен ба Д-9 на шасси трехосного полноприводного Мериленда (9527,325)

Весной 1931 г. велась лишь подготовка к производству танков по временному техпроцессу, началось также изготовление первых двух эталонных танков. Несмотря на то, что завод «Большевик» имел сравнительно мощное КБ, над Т-26 первоначально работало всего 5 человек, которые занимались только переводом чертежей танка из дюймовых единиц в метрические (10733,175).

Весной 1931 согласно заказа № 70900311 предписывалось к празднику 7 ноября изготовить 6 образцов танка БТ для их участия в парадах г. Москвы и Харькова. Для этого назначили дополнительные меры материального стимулирования, усилиями Г. Орджоникидзе завод был снабжен всем необходимым. Выполнению заказов ХПЗ у соисполнителей была дана «зеленая улица». Но лишь три машины были готовы к указанному сроку, из которых у одной при подходе к Москве загорелось моторное отделение, и потому в параде 7 ноября 1931 г. приняли участие лишь два танка БТ. Во время движения по Москве оба танка испытывали многочисленные неисправности, и наибольшие опасения вызывало безостановочное быстрое движение их по Красной площади. Но обошлось. Все это подпортило впечатление о танке (10733,199).

Весной 1931 года начались всесторонние испытания танков Кристи в СССР (3862). Проводились на полигоне под Воронежем (9527,98).

Весной 1931 г. Харьковский паровозостроительный завод (ХПЗ им. Коминтерна) получил от управления "Парвагдиз" (ведавшего производством паровозов, вагонов и дизелей) задание на разработку "мощного автотракторного мотора Дизеля". Цель заказа была сформулирована вполне определенно - "создать дизель как новый тип двигателя для танка". Дело в том, что к этому времени на ХПЗ разворачивалось массовое производство танков, требовавших мощных и надежных силовых установок, в составе которых приходилось использовать авиационные бензиновые карбюраторные двигатели. Но они не обладали требуемой выносливостью и долговечностью, были малоэкономичны и пожароопасны, слабо отвечали специфике эксплуатации - частым переменам тяговых усилий и скорости, тряске, ударам, запыленности. Двигателисты завода констатировали: "Наличие на заводе производства быстроходных танков БТ и мощных гусеничных тракторов поставило перед заводом задачу - в соответствии с новейшими тенденциями современной техники - заменить бензиновые моторы танков и тракторов двигателями Дизеля". Выданное заводу задание, помимо сосредоточения на нем производства и танков и двигателей, имело дополнительные резоны. На ХПЗ существовали давние традиции дизельного производства, начавшегося еще в дореволюционный период. Он выпускал судовые и стационарные "нефтянки" для промышленности, двигатели для тракторов и располагал собственным конструкторским отделом по дизелестроению, именовавшимся тогда "тепловым". Однако строились преимущественно тяжелые и тихоходные моторы, обладавшие абсолютно неудовлетворительными для новых задач параметрами. Громоздкие и массивные бескомпрессорные дизели годились для цехов, но никак не вписывались в компоновку танка. Тракторные моторы также не подходили ввиду малой мощности, кроме того, небольшой объем их выпуска никак не отвечал масштабным планам моторизации и механизации Красной Армии. Работникам конструкторского отдела, в том же 1931 г. переименованного в дизельный, предстояло создать мотор, аналогов которому в мире не было. Возглавил работы талантливый и энергичный 32-летний руководитель - Константин Федорович Челпан. Молодой конструктор был энтузиастом дизельного дела с семилетним опытом работы в этой области. Он прошел стажировку в лабораториях и на заводах Германии, Швейцарии и Англии. Конструкторской проработкой дизеля занимался его сокурсник по институту Яков Ефимович Вихман, назначенный начальником бюро практически одновременно с выдачей технического задания.

В задании на разработку будущего дизеля устанавливалась мощность 300 л.с. при частоте вращения коленвала 1600 об/мин. Для него была выбрана V-образная 12-цилиндровая схема. Охлаждение - принудительное водяное, пуск - воздушный с электростартером. Предполагалось использовать топливную аппаратуру известной германской фирмы "Бош" с переходом в дальнейшем на отечественную. Мотор существенно отличался от предыдущих разработок, для которых была характерна простая рядная схема и рабочая частота вращения, не превышавшая 250 об/мин. Эти соображения навели на мысль об использовании авиационного двигателя жидкостного охлаждения- легкого, мощного и высокооборотного - в качестве прототипа танкового дизеля (9021).

Весной 1931 года группе арестованных конструкторов-паровозников было поручено сконструировать наиболее совершенный тип пассажирского паровоза. Эскизный проект мощного пассажирского паровоза был разработан достаточно оперативно и уже 3 ноября 1931 года председатель ОГПУ Рудольф Менжинский направил его секретарю ЦК ВКП(б) Сталину. Важным было то, что основные узлы нового паровоза были взаимозаменяемы с уже построенным по проекту ОГПУ на Луганском заводе товарным 20-тонным паровозом. Это являлось новым достижением в технике паровозного дела. Взаимозаменяемость была чрезвычайно важна как при постройке паровозов, так и при их ремонте и эксплуатации. Менжинский предлагал поручить постройку опытного экземпляра паровоза Локомотивному объединению ВСНХ, но под руководством ОГПУ (18728).

Весной 1931 г. модернизированный "Марат" вступил в строй. К этому времени не удалось создать ни отечественной катапульты, ни корабельного гидросамолета. Поэтому вскоре линкор вооружили гидросамолетом КР-1 из числа тридцати машин, закупленных у германской фирмы "Хейнкель". Самолет находился на крыше третьей башни, а перемещался на воду и с воды стрелой для подъема корабельных катеров. В 1932 г. на третьей башне "Парижской коммуны" бьша установлена и пневматическая катапульта К-3 той же фирмы, которая обеспечивала взлет корабельного гидросамолета (3898).

Весной 1931 г. после устранения некоторых дефектов, сторожевой корабль николаевского завода Ураган был предъявлен Постоянной комиссии А. К. Векмана. Ответственным сдатчиком от завода был К. А. Камешков. На официальных испытаниях (1931 г.) "Ураган" при суммарной мощности двух ГТЗА 6850 л. с. развил скорость 25,8 уз. Такое значительное отступление от задания и проекта бьыо вызвано перегрузкой (полное водоизмещение возросло на 80 т) и "... неполучением механической установкой вследствие ошибок в проектировании назначенной мощности..." (3898).

Армия:

Весной 1931 г. трехтысячная армия Ибрагим-бека перешла границу СССР со стороны Афганистана. Первые удары басмачей приняли на себя подразделения и части пограничных войск. Из России прилетел авиационный отряд из 25 самолетов ВВС Красной Армии, так называемая «Уральская эскадрилья», вооруженная самолетами Р-1 и Р-3. Невиданные ранее «железные птицы», или по-местному «шайтан-арба», обрушивающие на противника пулеметный огонь, наводили ужас на суеверных басмачей и вселяли уверенность в рядах защитников границы. Иногда одно только появление самолетов в районе боевых столкновений решало исход боя в пользу пограничников (20402).

Весной 1931 г. согласно Директиве Штаба РККА от 18 апреля 1931 г. за № 1/013295 командование РККА приняло решение о создании в ЛВО нештатного Опытного воздухо-десантного отряда в составе тяжелой бомбардировочной эскадрильи (12 самолетов ТБ-1) и корпусного авиаотряда (10 самолетов Р-5). Командиром этого отряда стал Е.Д. Лукин. Дату завершения формирования отряда – 1 июня 1931 г. – впоследствии официально утвердили как День создания Военнотранспортной авиации (ВТА) (19566).

Весной 1931 г. строевые лётчики ещё только осваивали новые истребители. Заботясь о подготовке кадров, 27 июня 9-й школе лётчиков передали фюзеляж И-5 и несколько моторов М-22. Постепенно новых самолётов становилось всё больше. Внедрение И-5 началось с Ленинградского и Украинского военных округов. На них перевооружали эскадрильи и отряды, летавшие ранее на И-3 и D.XI. Каждая эскадрилья по штату состояла из 22 истребителей (три отряда по семь машин плюс командирская). Отдельные отряды должны были комплектоваться семью истребителями каждый. Позже штат эскадрильи довели до 31 самолёта, отряда - до десяти. Но поначалу новой техники на их полное укомплектование не хватало (11997).

Весной 1931 года Тухачевский, который тогда еще командовал войсками ЛВО, за десять лет до начала Великой Отечественной войны, начал широко задуманный капитальный труд под названием: «Новые вопросы войны».

В октябре 1932 года Тухачевский лишь вчерне закончил первый том, в котором были рассмотрены вооруженные силы государств и способы их использования на сухопутных театрах. Многие положения, выдвинутые тогда Тухачевским, ныне устарели. Вместе с тем, в машинописной копии рукописи его труда, хранящейся в ЦГА Советской Армии, имеются положения, которые помогут нам понять, почему именно тем, а не иным путем пошло развитие советского танкостроения и моторостроения для танков в довоенный период и почему долгое время устойчиво придерживались тех или иных концепций при конструировании танков.

В разделе «Танки» в первой главе труда «Новые вопросы войны» осветил проблемы боевого предназначения и применения танков, обосновывая тактико-технические требования к ним и высказал свои соображения, почему его предшественником были отданы предпочтения тем или иным иностранным образцам при выборе перспективных моделей в качестве прототипов будущих советских танков.

Из этого раздела труда Тухачевский сделал следующие краткие выводы:

1. Количество танков, их удельный вес в сухопутных войсках «предопределяет характер организации армии с точки зрения ее механизации».

2. Соотношение механизированных, то есть танковых и стрелковых или кавалерийских частей зависит от имеющихся танковых ресурсов.

3. Имеющиеся танковые ресурсы, «возможность насыщения сухопутных войск танками» зависят от уровня «развития автотракторной промышленности страны», что служит базой для их создания.

Тухачевский писал в этом разделе, что для определения тактико-технических характеристик танков «очень важно установить, в какой степени будут механизированы армии возможных противников».

«Одно дело бороться своими танками против пехоты или конницы, -писал Тухачевский, — и совсем другое, вести борьбу против его танков. Точно также будет представлять совершенно различную картину бой против танков, усиливающих пехоту, и бой против самостоятельных танковых или так называемых «механизированных соединений».

Далее Тухачевский рассматривает способа применения танков в общей системе глубокого боя и делит их на три типа:

а) танки непосредственной поддержки пехоты (НПП) или танки усиления стрелковых соединений для «сопровождения, проталкивания пехоты»;

б) Танки «для своевременного проникновения в тыл противника как

дезорганизации последнего, так и для того, чтобы отрезать его главные

от имеющихся у него резервов, или танки дальнего действия (ДД);

в) артиллерийские танки (АТ) для действия против противотанковых ; эдрудий противника.

В результате анализа конструкций существовавших в Красной Армии трофейных танков, захваченных в ходе гражданской войны, и танков зарубежных стран, созданных в 20-е годы, Тухачевский пришел к выводу, что прототипом для создания советского танка НПП может служить, например, гусеничный танк «Виккерса» (английский военно-промышленный концерн, основанный в 1828 году). Указанный танк развивает скорость свыше сорока «километров в час, которая была вполне достаточной для движения по поле-..вым дорогам. Вместе с тем эти танки имели большой запас прочности, что дозволяло им «без ремонта проходить очень большие расстояния».

Особенно жесткие тактико-технические требования Тухачевский предъявлял к конструкции танков дальнего действия.

Во-первых, конструкция этого танка должна позволять ему выполнять задачу оперативной самоходности, т.е. «способности быстро передвигаться ни большие расстояния, не прибегая к железнодорожным перевозкам или «переброске на тяжелых грузовиках.

Во-вторых, он должен быть быстроходным, способным бороться с артиллерией противника, т.е. сам быть вооруженным пушкой. Учитывая меньшую действительность огня танка с ходу по сравнению с огнем поле-^=аой и противотанковой артиллерии, следует ставить на танках пушки не ниже калибра 76-мм».

Тогда, считал Тухачевский, «Уязвимость щитовых полевых орудий осколками будет... противопоставлена необходимости прямого попадания в танк (осколки мало действительны)»

В-третьих, танки «дальнего действия, т.е. группа захвата тыла»,— полагал Тухачевский,— на своем пути встретят, «не считая естественных препятствий... ряд искусственных препятствий, главным образом, рвы и рщротивотанковые мины, противотанковые орудия и, наконец, полевую гартиллерию противника. «Все эти препятствия танки должны преодолеть. Остальные средства борьбы с ними, Тухачевский считал «малоопасными для танков».

В-четвертых, танки ДД по своим габаритам и весу должны были позволятьть «перевозки их... на тяжелых самолетах» или, что еще лучше, сами были способны «летать».

«При этом более эффективным, является использование на этих типах танков «авиационных моторов».

Тухачевский считал, что задача создания летающего танка У.Кристи «скоро будет решена».

Преодоление искусственных и естественных препятствий, которые встретят на своем пути танки ДД, «а также способность их десантировать» на тяжелых самолетах и «определяют тактико-технические требования к конструкции танков ДД», — писал Тухачевский.

Необходимо подчеркнуть, что, выдвигая требования к танкам ДД, Тухачевский особое внимание уделял их тактике-техническим характеристикам. Так, танк ДД, способный десантироваться на тяжелых самолетах, должен был иметь минимально возможный вес и габариты, для придания танку быстроходности — мощный мотор, а для придания ему огневой мощи— пушку определенного калибра. А это значило, что при пушке калибром не ниже 76-мм и мощном двигателе, вес танка мог быть снижен только за счет толщины брони. Иначе, за счет чего же можно было уменьшить вес десантного танка, как не за счет толщины брони и его габаритов, исходя из грузоподъемности и размеров фюзеляжа самолета?

В этом же разделе Тухачевский выдвинул требование о необходимости иметь «быстроходные танки-транспортеры», иными словами, боевую машину пехоты.

И еще одну особенность этого раздела в труде Тухачевского следует отметить. Во время встречного боя двух механизированных соединений он предрешал успех того соединения, «которое будет больше иметь артиллерийских танков, способных уничтожать танки противника». То есть в мехсоединениях, помимо пулеметных и пушечных танков, он предполагал и наличие своего рода самоходных истребителей танков. Поэтому, делая заключение по разделу «Танки», Тухачевский писал, что «при борьбе против армии, в которой имеются мехсоединения, наши мехсоедине-ния, помимо транспортеров пехоты, саперных и прочих специальных танков, должны иметь на вооружении артиллерийские танки, хотя в боях против стрелковых войск это окажется излишней роскошью.

Подводя итог сказанному о перечисленных выше типах танков, Тухачевский писал, что «необходимо подчеркнуть ряд общих условий для конструирования и производства танков». Эти условия, по его мнению, были следующими:

«При прочих равных условиях колесно-гусеничный танк имеет преимущества перед гусеничным. Точно также амфибия имеет преимущества перед неплавающим танком.

Габариты танков должны соизмеряться с габаритами фюзеляжей тяжелых бомбардировщиков.

Запаса горючего должно хватить на 150-200 километров.

Основная масса танков должна строиться на базе стандартизованного автотракторного парка страны. И, напротив, новые типы автомобилей и тракторов должны ставиться в производство лишь в том случае, если они могут стать механической основой танка».

Необходимо подчеркнуть, что стремление Тухачевского повысить оперативную подвижность танков путем переброски их по воздуху сыграло «злую шутку» при модернизации танков, так как предъявленные им весовые и габаритные требования не позволяли эффективно ее осуществить, а на некоторых моделях и вовсе исключали ее.

Так, ходовая часть танка Т-26 была рассчитана на вес машины в шесть тонн, но ее вес получился 8 тонн. Когда же потребовалось модернизировать танк путем увеличения калибра пушки и толщины брони, то без переделок шасси осуществить модернизацию было невозможно.

То же самое получилось и с танком БТ-2, хотя в этом отношении он оказался в несколько лучшем положении. Если вес первых БТ-2 был 10,5 тонн, то БТ-7 уже 14,6 тонн. Но это был уже предел, дальнейшее увеличение веса за счет утолщения брони, установки пушки иного калибра и т.д. требовало коренного усовершенствования ходовой части.

Кроме того, ни о каком десантировании этих танков не могло быть и речи. По сути, письмо Тухачевского в декабре 1930 года было направлено в защиту «теории глубокой операции» и против возвращения Красной Армии к линейной тактике.

Ответа на это письмо не последовало (11504).

Весной 1931 первая созданная мехбригада была реорганизована и в ее основе были батальоны (3879,42).

Внешняя политика:

Весной 1931 г. меньшевистская газета "Социалистический вестник", выходившая в Берлине, отмечала, что массовые аресты инженеров осуществлялись для того, чтобы с помощью террора подхлестнуть производительность труда. По данным эмигрантов, из 35 тыс. имевшихся тогда в стране инженеров в заключении находилось 7 тыс. человек. В тюрьмах, где они содержались, создавались специальные "технические бюро" (18527).

За рубежом:

Весной 1931 года в результате разрыва бака с жидким кислородом взорвалась ракета «Mirak-2», которая представляла собой копию первой ракеты во всем, за исключением несколько больших размеров..

После этого решено было построить третью ракету, учтя все ошибки проектирования. Двигатель теперь должен был располагаться под дном бака с жидким кислородом. И вместо одного трубчатого бака с бензином было предложено сделать два, симметрично прикрепленных к баку с кислородом, причем второй бак содержал сжатый азот для принудительной подачи обоих топливных компонентов в двигатель. Это позволяло обойтись без патрона двуокиси углерода. Но что важнее всего – на третьей ракете «Mirak» устанавливался двигатель нового типа, а не «Kegelduse».

Изготовляя «Kegelduse» из стали, Оберт, вероятно, не осознавал, что следовал примеру конструкторов пушек. Температура горения всех типов артиллерийского пороха также выше температуры плавления стали, из которой выполняются стволы орудий, но время горения слишком непродолжительно, чтобы причинить стволу ущерб. Этот принцип по-прежнему применим в ракетных двигателях с очень коротким периодом работы (не более 5 секунд). Но жидкостный ракетный двигатель должен работать довольно долго – по крайней мере, несколько минут. Поэтому проблема заключалась в том, чтобы не допустить перегрева металла.

Реальным решением проблемы является предупреждение перегрева стенок камеры сгорания путем их охлаждения. Поэтому в качестве материала был использован очень чистый алюминий. Новый двигатель состоял из двух секций, сваренных вместе. В конечном виде он весил около 85 г и хорошо работал, поглощая 160 г жидкого кислорода и бензина за 1 секунду и обеспечивая при этом тягу в 32 кг. Между собой члены «Общества» прозвали новый двигатель «яйцом» (Ei), потому что он и в самом деле и по форме, и по размерам походил на яйцо.

Теперь уже нельзя сказать, кто изобрел это «яйцо». Известно, что двигатель «Kegelduse» был детищем Германа Оберта, а первую ракету «Mirak» создал Рудольф Небель. Но после этого почти любые новые устройства или разработки были итогом неофициальных обсуждений и совещаний. Члены «Общества» не придавали никакого значения тому, кто и что придумал, зная, как много нужно сделать, прежде чем эксперименты дадут ощутимые результаты. Все успехи немецкого «Общества межпланетных сообщений» были коллективными.

В качестве испытательного стенда удалось приспособить старую пусковую направляющую ракеты Оберта, снабженную весами. Ракетный двигатель прикреплялся к одной стороне весов, отклонение которых регистрировалось на вращающемся барабане. Баки с кислородом и бензином были зарыты в землю по обе стороны испытательного стенда. Каждый бак был снабжен баллоном со сжатым азотом для обеспечения подачи топливных компонентов в камеру сгорания под давлением. Оператор, управлявший подачей топлива и зажиганием, находился за толстой дверью в полной безопасности, но он не мог видеть испытательного стенда и только выполнял команды, которые отдавал человек, руководивший испытанием.

Испытания проходили следующим образом. Ракетный двигатель помещался в металлический контейнер, который был соединен с весами стенда. Охлаждающая вода поступала из большой пожарной бочки и подавалась по трубе к отверстию вблизи от дна контейнера. Те, кто находился у стенда, наполняли бочку водой, а бак – бензином, и соединяли двигатель с весами. Затем они устанавливали на срезе сопла воспламеняющее устройство, которое представляло собой небольшую пороховую ракету. Порох в этой ракете был особым – он давал очень жаркое пламя и горел 10 секунд, не выделяя большого количества газов.

После установки воспламеняющего устройства заводился часовой механизм регистрирующего барабана и затем один из топливных баков заправлялся жидким кислородом. Обслуживающий персонал прятался, а у стенда оставался только один человек, который открывал стопорный кран в системе охлаждения. В тот момент, когда и этот человек уходил в укрытие, собственно и начиналось испытание.

Имелась определенная последовательность в командах, которые выкрикивал наблюдатель. По команде «Запал!» замыкалась электрическая цепь, отчего воспламенялась пороховая шашка, из которой горизонтально у среза сопла вырывалась струя пламени. После этого подавалась команда «Бензин!» – и мгновенно из двигателя вылетало желтое пламя. Тут же следовала команда «Кислород!» – и пламя становилось сначала ослепительно белым, а затем голубоватым, одновременно укорачиваясь в длину. Звук, создаваемый этим пламенем, напоминал рев огромного водопада и не прекращался, пока двигатель работал. Время испытательных запусков двигателя ограничивалось емкостью кислородного бака: самый долгий запуск, который могли себе позволить экспериментаторы из «Общества межпланетных сообщений», продолжался около 90 секунд (11688).

Авиапромышленность:

К лету 1931 года на заводе № 39 построили двухместный истребитель ДИ-3. Самолет представлял собой одностоечный биплан смешанной конструкции. Фюзеляж – ферменный, сварной из труб с полотняной обтяжкой. Крылья – деревянные, стабилизатор с изменяемым в полете углом. Истребитель даже еще не строился, а уже готовилось его производство на строившемся заводе № 21. Истребитель вышел на испытания в августе 1931 года. Его отличительной особенностью было разнесенное вертикальное оперение, кстати, впервые в отечественных конструкциях самолетов для удобства ведения огня с задней точки. ДИ-3 на испытаниях показал неплохие летные качества, близкие к И-5, но в ходе испытаний из-за многих доводок оказался перетяжеленным, и его первоначальные характеристики снизились. На Государственных испытаниях он показал скорость у земли 256 км/ч, а потолок 6300 м. Военных такие показатели уже не удовлетворяли, и на вооружение ДИ-3 принят не был (15223).

Другие оборонные отрасли:

К началу лета 1931 ХПЗ не сдал ни одного танка Т-24 представителям заказчика, так как по результатам заводских испытаний выявилась необходимость совершенствования его конструкции. К этой работе, помимо конструкторов завода, привлекли и представителей УММ РККА. В течение апреля—июня 1931 г. представители УММ РККА П.С. Озеров и В.И. Заславский внесли в конструкцию Т-24 около 200 различных изменений.9 июля 1931 г. завод провел «большое испытание» танка Т-24 пробегом на 60 км, в ходе которого проверялась работа радиатора и вентилятора системы охлаждения двигателя, тормозов, определялись тяговые качества и предельные скорости, а также управляемость машины. При этом танк показал прекрасные тяговые качества (на второй передаче скорость движения составляла до 6 км/ч, на третьей — до 16 км/ч и на четвертой — до 27 км/ч). Радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя функционировали без замечаний (температура воды и масла не превышала допустимых значений). Не имелось замечаний и по работе тормозов: обеспечивалась хорошая пово-рачиваемость машины на месте на третьей и даже на четвертой скоростях.В августе 1931 г. ХПЗ сдал заказчику всего три танка Т-24, окончательную сборку еще трех машин завод не смог завершить из-за отсутствия башен, которые к этому времени не поставил Ижорский завод. Недостающие башни на завод поступили только в сентябре. Всего до 15 октября 1931 г. Ижорский завод отправил на ХПЗ 25 больших и 25 малых башен (12303).

К началу лета 1931 г. на заводе Красный Октябрь в Ленинграде удалось изготовить три усовершенствованных мотоцикла, в которые ввели изменения, предусмотренные обновлёнными чертежами. Главным было использование первого советского магнето, созданного на заводе «Красный Октябрь» [4.37]. Новинка оказалась компактней и надёжней зарубежных моделей [4.38] (11429).

Авиапромышленность:

1 июня 1931 На базе ТБ-3 и Р-5 сформирован авиаотряд - начало отечественной военно-транспортной авиации (4963 ).

1 июня в 1931 году из самолетов «ТБ-3» и «Р-5» сформирован опытный авиаотряд - начало отечественной военно-транспортной авиации. Самолет «Р-5», созданный под руководством Н.Н.Поликарпова в конце 1928 г., стал в Советском Союзе в 30-х годах наиболее массовым самолетом этого класса. Это была многоцелевая машина, которая применялась ВВС в качестве разведчика и легкого бомбардировщика, способного выполнять боевые задачи в любое время суток. «Р-5» представлял собой двухместный одностоечный полутораплан с мотором жидкостного охлаждения «М-17б» (680л.с.). Конструкция самолета деревянная. Благодаря большей мощности и высокой весовой отдаче обладал большой грузоподъемностью. Три машины этого типа обеспечили эвакуацию 83 из 104 человек, дрейфовавших на льдине после гибели парохода "Челюскин" (14909).

С 1 по 30 июня 1931 в НИИ ВВС проходили испытание самолета ТБ1 № 669 с 2 моторами БМВVI

Самолет измененной конструкции, постройки завода № 22. Основные изменения: установлены моторы со степенью сжатия Е-7,3, установлено жесткое управление рулями, усилен радиатор, устранен ряд недочетов, отмеченных при испытаниях серийного самолета.

Цель работы

Испытания с целью выявления полетно-эксплоатационных данных самолета с моторами со степенью сжатия Е=7,3 сравнительно с самолетами, имеющими моторы со степенью сжатия Е-6.

Испытание и оценка конструктивных изменений и поверка устранения недочетов.

Испытание начато 1 июня 1931 года

Испытание окончено 30 июня 1931 года

Общее число дней – 30

Всего полетов – 12

Заключение

При эксплуатации самолетов ТБ1 с полетным весом до 8000 кг установка моторов БМВ VI Е-7,3 нецелесообразна (6933).

1 июня 1931 с созданием опытного авиаотряда на базе ТБ-1 и Р-5 было положено начало военно-транспортной авиации (3398,201).

1 июня 1931 начались работы над АНТ-21 (МИ-3) (514).

По другим данным с 1 марта 1931 (2072,68).

По другим данным проектирование МИ-3 (АНТ-21) началось в январе 1932

1 июня 1931 года начальник 2-го отдела НИИ ВВС Квитко писал письмо N 323 в 1-й отдел УСУ ВВС на N VI/258с от 27 апреля 1931 года.

При сем препровождается отчет по войсковым испытаниям самолета И5 в 73 А.О. 5-й авиабригаде в Киеве.

Приложение: упомянутое на 26 листах (2979).

1 июня 1931 на КАСКР-2 была достигнута высота 450 метров (10224,36).

1 июня 1931 КАСКР-2 достиг высоты 450 метров. В этот день на Центральном аэродроме с ним ознакомились представители СОК ЦАГИ во главе с А.М. Черемухиным. Устойчивые полеты аппарата произвели на цаговских инженеров вполне благоприятное впечатление, тем более что интерес на этот раз был сугубо практическим — в аэрогидродинамическом институте приступили к проектированию автожира своей конструкции (20361).

1 июня 1931 был подготовлен План работ опытного самолетостроения АГОС ЦАГИ 1931-1934 (черновой, много исправлений) (351).

1 июня 1931 отменили заказ фирме "Роллс-Ройс", выданный в мае через торговое представительство в Лондоне, на моторы по 800 л.с. для первого опытного образца АНТ-16. Это было связано с решением правительства прекратить закупку импортных моторов для опытных самолетов. Поскольку М-34Р и ФЭД пока не существовали даже в опытных образцах, а от серийного выпуска М-27Р отказались, то оставалось надеяться только на М-34 (12024).

1 июня 1931 проект звена Вахмистрова был утвержден Нач. ВВС (1076,573).

1 июня 1931 г. Вахмистров изложил в письме, направленном в УВВС, идею самолета-авианосца (9807).

1 июня 1931 г. B.C. Вахмистров направленном в УВВС письмо с идеей "авиаматки" - бомбардировщика, несущего на себе истребители. Последние могли защитить своего носителя и другие самолеты группы там, куда истребители не могли бы добраться самостоятельно - не хватило бы горючего (12036).

1-го июня 1931 года проект установки И-4 на ТБ-1 с необходимыми аэродинамическими расчётами был представлен командующему ВВС Алкснису и начальнику штаба ВВС Меженинову. Проект понравился и получил благословление на реализацию» [73] .

1 июня 1931 г. предварительный проект Вахмистрова представили на рассмотрение Управления ВВС. Там его одобрили. Начальник ВВС Я.И Алкснис распорядился работу продолжить. Поддержку Вахмистрову оказал и М.Н. Тухачевский, курировавший тогда новое вооружение РККА.

Вахмистров подал документы об утверждении идеи СЗВ как изобретения. И действительно, 1 августа он получил соответствующее авторское свидетельство.

Уточненные расчеты и проектирование дополнительных узлов для ТБ-1 и И-4 возложили не на НИИ ВВС, а на ЦАГИ, мотивируя тем, что оба типа машин там и создавались. Работники 1-го отдела НИИ фактически лишь ставили перед ними задачи. В ЦАГИ этой работой загрузили группы Б.А. Новосельского и М.И. Родионова. Для облегчения с бомбардировщика сняли все, без чего можно было обойтись, включая все стрелковое и бомбовое вооружение. На крыле под истребители предусмотрели «пауки» с замками для фиксации передних колес (для них использовали замки бомбодержателей). Поскольку хотели, чтобы И-4 сразу находились в полетном положении (с поднятым хвостом), под задней частью фюзеляжа на крыле смонтировали пирамиды из труб, на которых крепились регулируемые по высоте опоры, тоже снабженные замками. Задние замки открывались тросовыми механизмами из кабин истребителей, передние - с места второго пилота ТБ-1.

И-4 для облегчения и отчасти из соображений безопасности избавили от рудиментарных нижних крылышек. На летных данных истребителя это практически не сказалось.

Все дополнительные узлы изготавливал Завод опытных конструкций ЦАГИ. Самолеты выделил НИИ ВВС, окончательный монтаж производился на аэродроме в Монино.

Истребители затаскивали на крыло с помощью громоздких деревянных помостов. По ним самолеты и тянули, и толкали, собрав целую толпу людей. Операция оказалась длительной и весьма трудоемкой (19100).

1 июня 1931 г. предварительный проект Вахмистрова представили на рассмотрение Управления ВВС. Там его одобрили. Начальник ВВС Я.И. Алкснис распорядился работу продолжить. Поддержку Вахмистрову оказал и М.Н. Тухачевский, курировавший тогда новое вооружение РККА.

Вахмистров подал документы об утверждении идеи СЗВ как изобретения. И действительно, 1 августа он получил соответствующее авторское свидетельство.

Уточненные расчеты и проектирование дополнительных узлов для ТБ-1 и И-4 возложили не на НИИ ВВС, а на КОСОС ЦАГИ, мотивируя тем, что оба типа машин там и создавались. Работники 1-го отдела НИИ фактически лишь ставили перед ними задачи. В КОСОС этой работой загрузили группы Б.А. Новосельского и М.И. Родионова. Для облегчения с бомбардировщика сняли все, без чего можно было обойтись, включая все стрелковое и бомбовое вооружение. На крыле под истребители предусмотрели «пауки» с замками для фиксации передних колес (для них использовали замки бомбодержателей).

находились в полетном положении (с поднятым хвостом), под задней частью фюзеляжа на крыле смонтировали пирамиды из труб, на которых крепились регулируемые по высоте опоры, тоже снабженные замками. Задние замки открывались тросовыми механизмами из кабин истребителей, передние - с места второго пилота ТБ-1.

И-4 для облегчения и отчасти из соображений безопасности избавили от рудиментарных нижних крылышек. На летных данных истребителя это практически не сказалось.

Все дополнительные узлы изготавливал Завод опытных конструкций ЦАГИ. Самолеты выделил НИИ ВВС, окончательный монтаж производился на аэродроме в Монино.

Истребители затаскивали на крыло с помощью громоздких деревянных помостов. По ним самолеты и тянули, и толкали, собрав целую толпу людей. Операция оказалась длительной и весьма трудоемкой (17741).

1 июня 1931 г. Постановление Президиума ВСНХ СССР об обеспечении потребности самолетостроения дюралюминиевыми полуфабрикатами на 1932/33 гг. (РГАЭ. Ф.3429. Оп. 1. Д. 5245. Л. 4) (12417).

Другие оборонные отрасли:

1 июня 1931 Пред. НТК УММ РККА Лебедев направил директору ХПЗ Владимирову письмо, утвержденное Нач. УММ И.А.Халепским, задание на проектирование колесно-гусеничного танка БТ (Кристи). Согласно заданию, машина д.б. иметь массу 14 т, скорость - 70 км/час на колесах и 40 на гусеницах, вооружение - 76 мм противоштурмовая, временно 37 мм. Броня - лоб, башня, корма - не менее 20 мм, борт - 13 мм, крыши - 6 мм (3879,11).

1 июня 1931 года, не дожидаясь завершения полного испытательного цикла, председатель НТК УММ РККА Лебедев направил директору ХПЗ Владимирову утвержденное Начальником УММ РККА Халепским задание на проектирование колесно-гусеничного танка БТ отечественного производства (17214).

1 июня 1931 г. Постановление Президиума ВСНХ СССР о поставке Люберецким заводом литья из ковкого чугуна для обеспечения программы 1931 г. по Т?26, выполняемой на заводе «Большевик» (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 6. Д. 189. Л. 81) (12417).

1-4 июня 1931 бронетракторы Д-10, 11 и 14 совершили 95-км пробег со скоростью 5-10 км/час. Выявилось множество недостатков. Испытания прекратили. Д-15 закончили к лету 1931, но он не испытывался (4306).

1 июня 1931 США заключили контракт с СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов (4962).

1 июня 1931 г. считается официально утвержденной датой образования междугородной правительственной высокочастотной связи (ВЧ-связи). Вместе с тем, другие источники (например, схема ВЧ-связи связи, датированная 05.01.1939 г.) позволяют утверждать, что уже в 1930 г. была организована первая междугородная высокочастотная связь - Москва-Харьков. В докладной записке наркома внутренних дел Л.П. Берия Председателю СНК В.М. Молотову (май 1940 г.) также читаем: "В 1930 году была организована правительственная высокочастотная связь".

Таким образом, уже в 1930 г. были сделаны первые шаги к созданию сети междугородной телефонной ВЧ-связи, которая, будучи по первоначальному предназначению сетью ведомственной специальной связи, стала сразу же использоваться для нужд высшего эшелона власти СССР. До 1936 года ВЧ-связь была установлена с 12 административными центрами СССР, в том числе со Смоленском и Минском (1932), Горьким и Ростовом (1933), Киевом (1934), Ярославлем. Тбилиси и Севастополем.

Следует отметить, что одновременно (с 1930 г.) был организован временный вариант связи высшего партийного и советского руководства СССР - "Спецсвязь", который не требовал больших капитальных затрат, так как был рассчитан на использование уже имевшейся в Европейской части страны небольшой сети каналов дальней связи Наркомата связи (НКС). "Спецсвязь" была организована по радиальной схеме, с задачей обеспечить связь только Москве (связь других городов между собой не предусматривалась). Отличительной ее чертой была работа по расписанию: каждому городу, входившему в сеть "Спецсвязи" предоставлялся один час в сутки, в течение которого так называемый "московский канал" переключался на спецкоммутатор, обслуживаемый только старшей телефонисткой МТС и исключающий возможность контроля и прослушивания. В областных центрах абонентами "Спецсвязи", как правило, были только первые секретари обкомов ВКП(б), председатели облисполкомов и полномочные представители ОГПУ. Такая система, естественно, не могла удовлетворить растущих коммуникационных потребностей.

Более перспективной выглядела на этом фоне высокочастотная связь ОГПУ. Используя последние достижения в области теории и техники связи, она могла обеспечить надежный по тем временам уровень конфиденциальности, а также оперативность передачи информации. Эти факторы обусловили, в конечном итоге, выбор высшего руководства в пользу именно ВЧ-связи как технологической основы государственной системы управления (11671).

1 июня 1931 году приказом ОГПУ было сформировано 5-е отделение Оперативного отдела ОГПУ с целью создания и эксплуатации междугородной правительственной связи. День образования органов правительственной связи (14909).

Армия:

1 июня 1931 был создан первый воздухо-десантный отряд (ПДО), который включал мотомехчасть, тяжелую бомбардировочную эскадрилью и корпусной авиаотряд и насчитывал 33 самолета и около 300 человек только различных авиаспециалистов (21402).

На 1 июня 1931

Школы Осоавиахима - шевствующие Части ВВС

А. Летные школы

1. Пензенская 2-я Военная Школа Летчиков

2. Харьковская 20-я Авиабригада

3. Московская Под непосредственным наблюдением ЦС Осоавиахима

4. Николаевская Школа Морских Летчиков

5. Ленинградская Военно-Теоретическая Школа Летчиков

6. Тульская Окружная школа Пилотов МВО

7. Ново-Сибирская 6-й Авиаотряд

8. Саратовская 7-я Военная Школа Летчиков

9. Самарская 3-я Военная Школа Летчиков и Летчиков - Наблюдателей

10. Ростовская н/Дону 13-я Авиабригада

11. Алма-Атинская 16-я Авиабригада

12. Тверская 10-я Авиабригада

13. Бобрики-Богородская 17-я Авиабригада

14. Полтавская 5-я Авиабригада

15. Херсонская 8-я Военная Школа Пилотов

16. Сталинская 11-я Военная Школа Пилотов

17. Нижегородская УВВС ПРИВО

18. Витебская 2-я Авиабригада

19. Бакинская 2-я Авиаэскадрилья

20. Симферопольская 29-я Авиаэскадрилья

21. Хабаровская 18-я Авиабригада

22. Иркутская 26-я Авиаэскадрилья

23. Таганрогская Военная Школа Морских Летчиков

24. Краснодарская 46-я Авиаэскадрилья

25.Воронежская 11-я Авиабригада

26. Тифлисская УВВС ККА

27. Свердловская 42-й Авиаотряд Школы Осоавиахима Части ВВС

28. Рязанская У ВВС МВО

29. Ярославская Научно-Испытательный Институт ВВС

30. Иваново-Вознесенская 3-й Авиаотряд

31. Астраханская 7-я Военная Школа Летчиков

32. Киевская Окружная Школа Пилотов УВО

Б. Школы летчиков-планеристов

1. Московская Военная Воздушная Академия

2. Ленинградская Военная Техническая Школа ВВС

3. Симферопольская 29-я Авиаэскадрилья

4. Ново-Сибирская 6-й Авиаотряд

5. Иркутская 25-й Авиаотряд

6. Рузаевская 26-й Авиаотряд

7. Киевская 5-я Авиабригада

8. Свердловская 3-я Военно-Техническая Школа ВВС

9. Севастопольская 1-я Военная Школа Пилотов

10. Саратовская Объединенная Школа Летчиков и Авиатехников

11. Вяземская Окружная школа Пилотов БВО

12. Владимирская 10-я Авиабригада

13. Самарская (станция) 3-я Военная школа Летчиков и Летчиков-Наблюдателей (19566).

Жизнь и внутренняя политика:

1 июня 1931 вышел на экраны первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь» (21166).

За рубежом:

1 июня 1931 года — первый полёт учебно-тренировочного самолёта Praga E-39/BH-39. /Чехословакия/.

В 1930 году завод ČKD-Praga, известный прежде всего своими автомобилями и грузовиками, занялся производством самолётов. Авиационный отдел возглавили инженеры Павел Бенес и Мирослав Хажн, до этого работавшие в компании Avia. Их первым проектом стал самолёт для базовой лётной подготовки.

E-39 представлял собой классический биплан с неубирающимся шасси и радиальным двигателем Walter NZ-120. Силовой каркас был сварен из труб, фюзеляж обшит фанерой, а консоли крыла обтянуты полотном. Мог развивать скорость до 160 км/ч. Подобные самолёты были во всех авиационных странах — У-2 (СССР), Avro Tutor (Британия), Heinkel He 72 Kadett (Германия) и т.д.

Всего выпустили 139 единиц Praga E-39. Стояли на вооружении ВВС Чехословакии, а после оккупации страны Германией — в учебных частях Люфтваффе и Словацких воздушных силах (22300).

Другие оборонные отрасли:

2 июня 1931 г. Постановление СНК СССР № 103с о мобготовности железнодорожного транспорта (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 19?38) (12415).

Постановление СНК СССР № 104с о стратегическом шоссейно-дорожном строительстве на 1931 г. (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 39?45) (12415).

Армия:

2 июня 1931 г. для активизации деятельности Осоавиахима в деле расширения подготовки авиакадров был издан приказ Начальника ВВС РККА за № 149/69, в котором говорилось, что в развитие приказа по ВВС от 1930 г. № 93, направленного на улучшение работы Гражданских Летных Школ Осоавиахима, требуется:

«1. Начальникам ВВС Округов осуществлять общее руководство содействием и инспектированием Школ Осоавиахима, расположенных в Округе.

2. Плановое инспектирование Школ Осоавиахима производить не реже одного раза в год.

3. О результатах инспектирования командирам строевых частей и Начальникам Школ ВВС доносить Начальникам ВВС Округов и в копии, во 2-е Управление УВВС РККА и Заведующему Авиационным Отделом ЦС Осоавиахима.

4. Школы Осоавиахима для содействия им в их работе и для инспектирования распределить между строевыми частями и Школами ВВС» (19566).

Жизнь и внутренняя политика:

2 июня 1931-го Приказом ОГПУ № 330/198 в составе ГУЛАГа был организован Отдел по спецпереселенцам, в основном выселяемых из районов сплошной коллективизации кулаков; 29 июня приказом АОУ ОГПУ № 177 этот отдел возглавил Г. П. Закарьян (7560).

2 июня 1931 года была представлена деревянная модель Kleinetraktor, который разительно отличался от танка, который мы знаем как Pz.Kpfw.I. Его двигатель и трансмиссия находились впереди, ведущие колёса располагались сзади. Общая длина машины составляла 3460 мм, ширина 1820 мм, 60-сильный двигатель должен был разгонять её до 45 км/ч. Поскольку для башни места просто не осталось, 20-мм пушка располагалась в съёмной подбашенной коробке. Экипаж машины состоял из 3 человек: механика-водителя, который находился слева, командира, который выполнял и обязанности наводчика и размещался справа, и расположившегося сзади за ними заряжающего.

Ходовая часть нового танка должна была состоять из 10 опорных катков на борт, напоминая ту, что ставилась на модифицированный Leichttraktor. От резино-металлических траков к тому моменту конструкторы уже отказались, заменив их на металлические. 2 июня в конкурентную борьбу вступила компания Rheinmetall, которая стала разрабатывать собственный вариант подбашенной коробки с 20-мм пушкой. Кроме того, по настоянию Книпкампа концерн Krupp начал работу над вариантом ходовой части с четырьмя опорными катками на борт. Впрочем, продолжались они недолго.

Испытания L.S.K. на полигоне Куммерсдорф и Leichttraktorr на ТЕКО под Казанью показали несостоятельность идеи с кормовым расположением ведущих колёс. Неудачной оказалась и идея с передним расположением мотора. 18 сентября 1931 года Книпкамп фактически поставил крест на трёхлетней работе Krupp и других фирм. В качестве ориентира при разработке новых танков был выбран тягач Carden-Loyd, который производитель совместно с фирмой Vickers продвигал на зарубежные рынки с 1929 года. Машина постоянно модифицировалась, причём она существовала как в виде артиллерийского тягача, так и в качестве машины, имевшей грузовую платформу. Позже детище Джона Кардена и Вивиана Лойда превратилось в лёгкий танк, последнее звено в эволюции которого, Light Tank Mk.VI, составляло основу английских бронетанковых сил на начало Второй мировой войны.

Продвижение тягачей на экспорт дорого обошлась англичанам. Английские наработки стали базой для создания немцами своих танков второго поколения, да и итальянские танки тоже базировались на английских конструкциях. В итоге через несколько лет англичанам пришлось воевать с тем, к созданию чего они сами приложили руку (17463).

Авиапромышленность:

3 июня 1931 М.А.Коровкин ввел Савойю 62 в штопор и погиб (99,169).

3 июня 1931 самолет С-62 М. Коровкина на испытаниях в Италии вошел в штопор и разбился.

S.62 упорно сопротивлялся попыткам ввести его в штопор. Сообщается, что фирма предложила демонстрацию невозможности ввести в него самолет (РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 927. Отчеты опытных головных серийных и летных испытаний самолета С-62 и переписке с УСС ВВС о поставке самолетов из Италии. 12.4.31-15.11.31. Л. 2.). М. Коровкин предложил искусственно спровоцировать срыв, создав опасную центровку размещением балласта. Было проведено расследование (РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 2511. Переписка с итальянскими торговыми фирмами о закупке самолетов СИАИ и моторов АССО. 7.1.31-31.12.31. Л. 128-148.). В итоге комиссия по расследованию катастрофы выявила расхождение русского и итальянского текстов договора (РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 2511. Переписка с итальянскими торговыми фирмами о закупке самолетов СИАИ и моторов АССО. 7.1.31-31.12.31. Л. 128-148.). В русском говорилось о возможности испытания самолета на штопор в любом режиме, а в итальянском – об испытании тенденции к входу в штопор. Самолет все же подняли, восстановили и отправили морем в СССР в декабре 1931 г.

3 июня 1931, пролетев до этого над Японским морем, затем над Кореей, Китаем и Монголией,  инструктор авиационной исследовательской группы университета Хосэй Ретаро Кумакава (Ryotaro Kumakawa) и студент первого курса экономического факультета Моритаку Куримуру (Moritaka Kurimura), незадолго до отлета получившего лицензию пилота, вылетевшие утром 29 мая 1931 года на самолете R-3 «Seinen Nippon» с аэродрома Ханеда, начали свое путешествие по СССР. В этот день они приземлились в Чите. На следующий день японцы перелетели в Иркутск. После отдыха и технического обслуживания самолета, 6 июня они отправились в Нижнеудинск, но сразу после взлета произошло разрушение двигателя. Летчики выключили мотор и спланировали обратно на аэродром. Оказалось, что необходимо заменить головку цилиндра. Для этого Куримура отправился на поезде из Иркутска обратно в Манчжурию, куда из Японии прислали необходимые детали. Запчасти были доставлены в Иркутск и установлены на самолет.

19 июня японские летчики оставили Иркутск, и с посадкой в Нижнеудинске, добрались до Красноярска. Далее, 20-го – посадка в Новосибирске, 22-го – в Омске и Кургане. 24 июня вылетели из Кургана, затем из-за ухудшения погоды, приземлились в Красноуфимске. 25-го добрались до Казани. 26 июня Куримура и Кумакава, вылетев из Казани, без посадок планировали достичь Москвы, но их вновь подвел двигатель. На этот раз шатун пробил картер двигателя, и летчики вынужденно спустились на пшеничное поле в районе города Гороховец.

27 июня самолет был разобран и отправлен в Москву железнодорожным транспортом. 29-го прибыли в Москву, а 7 июля из Англии был доставлен новый двигатель. После замены двигателя, 21 июля японцы вылетели из Москвы и приземлились в Даугавпилсе.

Далее были: 23 июля – Кенигсберг, 25-го – Берлин, 30-го – Брюссель, 1 августа – Лондон, 10 августа – Париж, 23 августа – Лион. Попытка вылета из Лиона 25 августа закончилась вынужденной посадкой на аэродроме вылета – вновь подвел двигатель. Уже 26-го прибыл специалист по двигателю с запасными частями и отремонтировал мотор. 30 августа японцы совершили перелет Лион – Милан над Альпами. 31-го – вылетели из Милана с намерением добраться до конечной точки маршрута – Рима, но приземлились в Пизе из-за негерметичности масляной системы двигателя. Здесь авиаторы, не имея возможности отремонтировать двигатель, дозаправили его маслом и продолжили полет в Рим. В 18 часов они приземлились на аэродроме Литторио.

За 92 дня был преодолен путь длиной 13671 км. Общее полетное время составило 126 часов 53 минуты (21438).

Другие оборонные отрасли:

3 июня 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 20. 1. О формированиях танковых частей РККА в военное время. (Триандафилов). 2. План использования 180-мм пушек (Триандафилов). 9. О военной приемке (Гамарник). 12. О вознаграждении гр-на Дейло за изобретенный им сигнальный буй для подлодок. (Курков). 29. О зенитных орудиях 102-мм. (Ворошилов). 33. О снарядах с волосовиной. (Уборевич). 34. О танке БТ («Кристи»). (Халепский). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 297, 299, 302, 303) (12342).

3 июня 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило постановление о неотложных мероприятиях по обеспечению огнеупорами и укреплению единоначалия на заводах объединения «Сталь» (12265).

3-7 июня 1931 г. Конференция по токсикологии ОВ и медико-санитарным вопросам подготовки к химической войне, созванная ВОХИМУ РККА и Военно-санитарным управлением РККА. Начальник ВОХИМУ Я.М.Фишман во вступительном выступлении изложил то, что ожидал в будущем от участников: «Я считаю, дальше, что одной из важнейших задач токсикологии в военно-химическом деле является задача изучения механизмов действия ОВ… Нужно в лаборатории создать такую методику, при которой мы в миниатюре будем получать то, что будет реально в поле… Надо, наконец, приблизиться к тому, как это будет отражаться на человеке. Мы все время оперируем кошками, баранами, лошадьми, козами и т.д. Но как это будет отражаться на человеке, мы не знаем. Я считаю, что нам необходимо разработать… такую методику, которая бы позволила… производить испытания над человеком… Нам нужно по возможности расширить масштаб испытаний на самом человеке. Наконец, к сожалению, у нас бывают несчастные случаи… Но если несчастный случай произошел, мы должны всесторонним образом изучить этот счастливый случай, потому что до войны где же его найдешь…» Вслед за Я.М.Фишманом проблему испытаний ОВ на людях рассмотрели профессионалы — токсикологи. В установочном докладе доктор Саноцкий объявил: «мы должны дать ответ, ну а как же отравляющие вещества при том или ином применении действуют на организм человека?». Ответ был дан в виде конкретных дел. Один доктор рассказал, что ими был разработана специальная методика: «Объект опыта включается непосредственно в камеру через специальное отверстие в стенке камеры, которое по размерам и по форме соответствует лицу человека. Прикрепленная к краям этого отверстия резиновая маска одевается на лицевую часть головы таким образом, что лицо объекта находится в одной плоскости со стенкой камеры… Размер камеры 1300 литров. Частота и глубина дыхания контролируется водяным затвором. Исследования ведутся статистическим методом (возгонка, распыление ОВ)… Таким образом,.. объект непосредственно и немедленно подвергается воздействию находящегося в камере ОВ… Объектами при испытании раздражающих ОВ должны быть только люди… Мы в своей практической работе предпочитаем пользоваться системой однократных всякий раз свежих объектов из красноармейцев Московского гарнизона». Женщина-доктор рассказала, что при изучении чувствительности кожи кролика и человека к иприту она располагала удовлетворительным количеством материала: «Всего под опытом было 24 человека и 135 кроликов… В опытах участвовали люди в возрасте от 19 до 45 лет и пять подростков от 12 до 15 лет, разных полов, разной окраски как кожи, так и тела». Ну а дальше — обычные подробности: «Подростки обоих полов… реагируют еще сильнее, чем женщины. По своей реакции они больше подходят к кроликам» (17133).

Жизнь и внутренняя политика:

3 июня 1931 г. Вышло постановление ЦИК и СНК СССР "Об изменении законодательства Союза ССР в связи с реорганизацией рабоче-крестьянской милиции", изменившее ст. 8 "Основных положений о районных съездах Советов и районных исполкомах" от 13.11.1930 г. В указанной статье было записано: "...при каждом районном исполкоме состоит районное управление рабоче-крестьянской милиции..." (10303).

За рубежом:

3 июня в 1931 году в Великобритании телевидение Би-би-си провело прямую трансляцию финальных заездов со скачек "Дерби" (14911).

Авиапромышленность:

4 июня 1931 г. состоялся первый регулярный рейс Москва - Харьков для доставки матриц газеты "Правда" (6395).

4 июня 1931 в исполнение решения ЦК ВКП(б) доставлять матрицы Правды в крупнейшие города в день ее выхода используя самолеты, в Харьков полетел П-5 (Р-1 - 438,624) (242,32). Вылетел в 10:58 и в 12:27 началась продажа отпечатанных газет (438,624).

Другие оборонные отрасли:

4 июня 1931 года 152-мм мортира обр. 1931 (НМ - немецкая мортира) прибыла на НИАП и испытывалась с 5 по 30 июня 1931 года. Результаты испытаний:

Был сделан 141 выстрел. Вес снаряда 38,3 кг. Длина отката 875892 мм.

Угол горизонтального наведения 936 при незакопанных сошниках и колесах, а при закопанных 350

Система на плотном грунте устойчива при углах возвышения больше 20. Система перестает прыгать при углах свыше 30.

Сбиваемости установки прицела нет. При дальности 4900-5000 м рассеивание удовлетворительное (3861).

Жизнь и внутренняя политика:

4 июня 1931 г. «Известия» опубликовали ответ работника Госплана Г. Пузиса на статьи Н. Осинского и Цейтлина. Автор исходил из того, что проблема сообщения в крупных городах может быть решена только с помощью их децентрализации (города-спутники). Осинский умолчал о том, что в Нью-Йорке и Лондоне, несмотря на густую сеть линий метро в центральной части города, уличное движение также застопоривается. Цейтлин опирается на ошибочный тезис, что Москва будет разрастаться в ширину. Если даже предположить, что в городе не будет размещено новых предприятий, уровень населения останется стабильным, а производительность труда возрастет по 25% в год, то объем промышленного производства в Москве за десятилетие с 1931 по 1942 г. все же вырастет с 5,5 до 70 млрд. руб., — перспектива успешного социалистического развития. За эти 10 лет можно заново распланировать и отстроить весь город и каждому горожанину предоставить 10-12 кв. метров жилплощади. Помимо того, метрополитен является устаревшим и антисоциальным средством сообщения. Историческая эволюция городского транспорта выглядит следующим образом: железная дорога — городская железная дорога или метрополитен — трамвай — автобус. Только специфические противоречия капитализма препятствовали окончательной ликвидации метрополитена. Решение проблемы на следующие 10-15 лет Пузис видел в проведении социалистической реконструкции и автомобилизации Москвы. На ближайшую перспективу следовало приобрести 2-2,5 тыс. автобусов и прекратить трамвайное движение внутри Бульварного кольца. При цене автобуса в 20 тыс. руб. реализация проекта с дополнительными инвестициями потребовала бы 70-90 млн. руб. На средства, сэкономленные по сравнению с затратами на строительство метро (150 млн. руб.) можно было бы построить автозавод по производству автобусов{322}.

Редакция «Известий» поместила статью Пузиса как материал для дискуссии, приветствовала его требование расширить автобусный парк, но дистанцировалась от отрицания метрополитена и представлений автора о перспективах развитии Москвы. Не может быть и речи, что метрополитен устарел, так как в Берлине, Нью-Йорке и повсюду он успешно развивается. Только в Лондоне автобусы потеснили метро{323} (18299).

За рубежом:

4 июня 1931 - Летающая лодка Latecoere 28-3, оснащенная двигателем Hispano-Suiza, пилотируемая лейтенантом де Vaisseau Paris и М. Gonord установила рекорд дальности для гидросамолетов на 3113,8 миль (5011,2 км) в Арашоне, Франция (22471).

4 июня 1930 г. А. Соучеком (ApolloSoucek) на американском самолёте Райт F3W-1 «Апач» был установлен рекорд 13157 м.

Этот одноместный биплан проектировался как лёгкий палубный истребитель. Самолёт использовался для испытаний двигателя Пратт & Уитни «Уосп» мощностью 420 л.с. со встроенным приводным центробежным нагнетателем (третий рекорд был установлен с мотором мощностью 450 л.с.). После первого рекордного полёта лётчика К. Чемпиона (С.С. Champion) - 11710 м в июле 1927, конструкцию F3W-1 доработали. Центр тяжести был смещён вперёд, крылья для экономии веса не окрашивались, а только покрывались лаком, установили другой двигатель «Уосп» с более совершенным нагнетателем и специальным карбюратором.

Кабина обогревалась выхлопными газами. На случай потери сознания имелось устройство, прекращавшее подачу топлива и выключавшее нагнетатель.

Высотная экипировка Соучека помимо тёплой одежды включала очки с электроподогревом, а дыхательное оборудование было усовершенствовано, чтобы кислород подавался в лёгкие под давлением. Давление создавалось сжатием кислородного шланга: «С опытом я понял, что на 40000 футов [12 км] или выше давление воздуха намного меньше, чем давление в лёгких пилота, в результате чего, когда кислород из обычного кислородного устройства подаётся в рот, давление в легких стремится вытолкнуть его обратно. Тогда, не так давно, я удлинил дыхательную трубку на пару футов и затем пришил нижнюю часть к ручке управления самолётом. Это преследовало цель создать в трубке давление, равное давлению в моих лёгких, так, чтобы поступающий кислород, вместо того, чтобы быть вытолкнутым обратно ко рту, должным образом поступал в лёгкие».

Однако, не став исключением, полёты Соучека, всё же, сопровождались неприятными сюрпризами: «Эта трубка должна была довольно часто открываться, чтобы дать выйти ядовитому воздуху. Несколько недель назад во время испытательного полёта на высоте около 35000 фт [10700 м] я забыл сжать трубку, из-за чего почти сразу же мне стало очень трудно дышать. Давление в трубке стало настолько сильным, что из-за него поток, фактически, выдувался у кончиков рта, и я почувствовал, что он замёрз! Конечно, я разжал трубку, но она не открывалась. Внутренние части смёрзлись, когда она была сжата. Тем не менее, я как-то умудрился качанием и ударами добиться, что она вновь заработала». Подобная ситуация повторилась в рекордном полёте 4 июня 1930 г. Тогда лёд, образовавшийся в трубке кислородного аппарата, перекрыл подачу кислорода. Лётчику пришлось раскалывать его ударами трубки о фюзеляж и затем вытряхивать осколки. В полете 8 мая 1929 г. Соучек столкнулся и с другой проблемой. Ему пришлось прилагать большие усилия для управления самолётом – на большой высоте замёрзло масло, которым были смазаны тяги (15842).

4 июня 1931 п/л «Наутилус» покинула США, но во время перехода через Атлантику один из его двух дизелей вышел из строя в 450 километрах от берегов Ирландии. В Лондон его пришлось доставить на буксире американского крейсера «Вайоминг». Все полагали, что на том отчаянное путешествие и закончится. И все же Уилкинс сделал все, зависящее от него, и «Наутилус» продолжил плавание. Хотя и без надежды встретиться с дирижаблем. 1 августа он пришел в Берген, спустя две недели зашел на Шпицберген, откуда и начал самый трудный переход. На 82° достиг кромки паковых льдов, где и потерял горизонтальные рули. Уилкинсу пришлось окончательно отказаться от своего намерения и повернуть назад. 10 сентября «Наутилус» вернулся в Берген, где год спустя его и затопили (20467).

Авиапромышленность:

5 июня 1931 года закончились серийные испытания самолета Р-1 N ОГ26 серии N 34 с мотором М-5-400 НР N 3279, степень сжатия 5,4 завода N 24 серия Ч возд. винт диаметр 2,9 м завода 31, которые проводились с 21 декабря 1930.

Испытания в воздухе производил летчик-сдатчик завода N 31 Ремезюк.

Заключение

В летном отношении на основании полученных результатов от испытания, хотя и находящихся на крайних пределах норм положенных по техническим условиям.

Комиссия предлагает признать отвечающий техническим условиям на поставку Р-1 с мотором М5 - 400 НР, как самолет N ОГ26, так и самолеты всей серии (3215).

5 июня 1931 состоялся последний полет КАСКР-2. Задача состояла в том, чтобы продемонстрировать вертикальное парашютирование аппарата. Фактически удалось осуществить крутое планирование под углом 60 градусов к горизонту и с вертикальной скоростью снижения 7 м/с. Перед приземлением Кошиц выполнил энергичное торможение с выравниванием и совершил посадку с пробегом около 10 метров. КАСКР-2 показал все, на что он был способен.

5 июня 1931 г. состоялся последний полет КАСКР-2, в котором летчик Кошиц осуществил крутое планирование под углом 60о с вертикальной скоростью 7 м/с. Перед приземлением он выполнил энергичное выравнивание, позволившее уменьшить пробег по земле до 10 метров. Дальнейшее совершенствование аппарата признали нерациональным и работы по нему прекратили. Всего КАСКР выполнил 90 полетов, наибольшая продолжительность одного из них составила 28 минут, максимальная достигнутая высота — 450 метров (20361).

5 июня 1931 Нач. Отдела требований НИИ ВВС РККА Соколов-Соколенок подписал "План опытного самолетостроения ВВС РККА на 1932-1934/35 г (План N 2):

1. Самолеты "Системы вооружения ВВС РККА"

| Наименование | Литер | Кто | Срок | Высота | Скорость | Радиус | Груз | Материал | Замена | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТБ, он же | ТБ-7 | ЦАГИ | 01.12.32 | 7000 | 250/5000 | 1500/ | 10000 | Сталь/дюраль | ТБ-4/К-7 | Новый |
| пас/грузовой | 4М-44 |  |  |  |  | 2000 | 4пу/4пул |  |  |  |
| 2. Тяж. хим. боев. | ХI | ГРОС | 01.09.32 | 3000 | 250 | 600/ | 3-4пул | Сталь/дюраль | - | Новый |
| он же для горюч. | 2М-34 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 3. Арм. развед. | Р-10 | ЦКБ | 01.05.32 | 3-4000 | 400-450 | 1000 | 1пул | Трубы/дерево | Р-5/Р-8 | Новый, Особ. гр. |
| скор., почт/пас. | М-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Крейсер сухоп. | К-1 | ЦАГИ | 01.12.32 | 7000 | 300/5000 | 1000/ | 500 | Сталь/дюраль | Р-6, Ми-3 |  |
|  |  |  | 2М-34 |  |  | 1250 | 4тпл/1лпл |  |  |  |
| 5. Двухместный | ДИП1 | ЦАГИ | 1.12.32 | 5000 | 350 | 300/400/ | пушки | Сварн. трубы, | ДИ3, ДИ4 | При неудовл. пуш., |
| истребитель | М32 |  |  |  |  | 600 | ДРП/ и | дерево |  | выполняются в |
|  | ДИ6 | ЦКБ |  |  |  |  | легк. |  |  | вариантах И13, |
|  | М34 |  |  |  |  |  | пул./ |  |  | ДП |
|  |  |  |  |  |  |  | легк. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | или тяж. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пул. |  |  |  |
| 6. Одноместный | ИП2 | ЦАГИ | 1.10.32 | 7000/ | 400/5000 | 2 час./ | пушки | Сварн. трубы, | И5, И7, И12 |  |
| истребитель | И13 | ЦКБ |  | 8000 |  | 1,5 час. | ДРП | дерево |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | легк. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пул. |  |  |  |
| 7. Войсковой | ВС2 | ГРОС | 1.3.32 | 3000 | 250 | 3 час. | легк. | Сварн. трубы, | Р9 | Развит. сам. Р9 |
| с-т, (он же | 2М26 |  |  |  |  |  | пул. | дерево |  |  |
| легк. Химбоевик, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с-т борьбы с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вредит. с/х и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лесов, фотосъемщ., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Пикирующий | ПБ1 | ЦКБ | 1.10.32 | 5000 | 250 | 600 | легк. | Сварн. трубы, | - | Нов. сам. |
| Бомбардировщик | М35 |  |  |  |  |  | пул. | дерево |  |  |
| 9. Морской | МК1 | ЦАГИ | 1.12.32 | 5000 | 300 | 1000/ | 1000 |  |  |  |
| крейсер | 4М34/ |  |  |  |  | 1500 | легк. | Сталь, дюраль | МДР3, МДР2 |  |
|  |  | 2М35 |  |  |  |  |  | и тяж. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пул. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пушки |  |  |
| 10. Базовый | МБР3 | ЦКБ | 1.4.32 | 3000 | 225 | 6-7 час. | легк. | Дерево | S-62 |  |
| разведчик |  | 2М22/ |  |  |  |  |  | пул. |  |  |
|  |  |  | 2М26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Из 10 самолетов "Системы" - 5 совмещаются с соответствующими самолетами ГВФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Самолеты, усовершенствуемые из существующих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тяжел. | ТБ5 | ЦКБ | 1.10.33 | 5000 | 250 | 750/ | Тяж. и | Сталь, дюраль |  |  |
| бомбардировщик | 2М35 | (ЦАГИ) |  |  |  | 1000 | легк. |  |  |  |
| (он же пассажир. |  |  |  |  |  |  | пул. |  |  |  |
| Грузовой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Лег. бронир. | ЛБШ3 | ЦКБ | 1.8.32 | 1000 | 300 | 250/400 | легк. | Сварн. трубы, | ТШ2 |  |
| штурмовик | ФЭД |  |  |  |  |  | или тяж. | дерево |  |  |
|  |  | М35 |  |  |  |  |  | пул. |  |  |
| 3. Легкий |  | ЛШ4 | ЦКБ | 1.3.32 | 2-3000 | - | - | легк. | Сварн. трубы, |  |
| штурмовик | М15 |  |  |  |  |  | пул. | дерево |  |  |
| III. Самолеты получаемые от ГВФ (строятся по плану ВОГВФ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тяжел. | ТБ8 | ГРОС | 1.10.33 | 5000 | 250 | 1500/ | не мен. |  |  |  |
| Бомбардир. (он | М-44 |  |  |  |  | 2000 | 4-5 пуш. |  |  |  |
| же пассаж. груз.) |  |  |  |  |  |  | 10 тяж. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пул. |  |  |  |
| 2. Тяжел. | ТБ9 | ЦАГИ | 1.5.34 | 5000 | 250 | 2000/ | Тяж. | Сталь осн. мат., |  |  |
| бомбард. (он | М44 |  |  |  |  | 2500 | пул. и | вспом. мат. дюраль |  |  |
| же пассаж. груз.) |  |  |  |  |  |  | пушки |  |  |  |
| 4. Лег. химич. | ЛХI | ГРОС |  | 3000 | 200/250 | 300/500 | легк. | Сварн. трубы, | - |  |
| боевик (он же | 2М26 |  |  |  |  |  | пул. | дерево |  |  |
| сам. мест. авиац.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. С-т связи | ЛС1 | ГРОС | 1.8.31 | 1000 | 180 | 4 час. | легк. | Сварн. трубы, |  |  |
| (лег.) он же с-т | М48 |  |  |  |  |  | пул. | дерево |  |  |
| туризма, спорта, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лег. Санитарн., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебно-тренир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. С-т связи | СС1 | ГРОС | 1.10.31 | 2000 | 200 | 350 | легк. | Сварн. трубы, | - |  |
| (штабной) он же | М26 |  |  |  |  |  | пул. | дерево |  |  |
| с-т местн. авиац., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| легк., трансп. и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План экспериментального самолетостроения ВВС 1932-1934/35 г.г.

| 1. Двухмест. | ДИП2 | БНК | 1.5.32 | 5000 | 350 | 300/ | автом. | Сварн. трубы, | Эксперимент. схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| истребитель |  |  |  |  |  | 600 | пушка | дерево |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и пул. |  |  |
| 2. Самолет | (высота применения более 10000 м, с-т тоннажа двухместный истребитель; требования устанавливаются особо). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высотный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. С-т из новых | Э1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалов или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| их комбинации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. -"- | -"- | Э2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Геликоптер | Г2 | БОК | Требования не устанавливаются. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦАГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Автожир | А2 | БОК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦАГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. С-т с реактивн. | Ре1 | ГРОС |  |  |  |  |  |  |  |
| двигателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Резервные самолеты (3029). | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

Между 5 и 11 июня 1931. Из протокола заседания Политбюро № 41, 1931 г.

Об иностранных перелетах

Впредь вопросы о разрешении тех или иных иностранных перелетов через территорию СССР поручить решать комиссии в составе т. т. Ворошилова, Менжинского и Крестинского (11652).

5 июня 1931 г.

Циркуляр ЭКУ ОГПУ № 211/ЭКУ «О порядке и условиях использования заключенных специалистов на работах и об агентурном обслуживании заключенных и высланных специалистов»

5 июня 1931 г.

Совершенно секретно

Всем нач. ЭКО ПП ОГПУ, ГПУ Башкирской, Татарской и Якутской АССР.

А. О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РАБОТАХ

В изоляторах ОГПУ как в центре, так и на местах, в заключении находится большее количество инженеров и техников, оторванных от производства, ввиду их вредительской деятельности и принадлежности, к ныне разгромленным ОГПУ, контрреволюционным организациям.

В ОГПУ — в Москве и в ряде Полномочных Представительств ОГПУ на местах, уже осуществляется использование специалистов на работе по их специальностям.

В результате такого использования, ОГПУ имеет ряд больших технических достижений в области: самолетостроения и моторостроения (Москва), сооружении блюмингов (Ленинград), по эксплуатации угольных копий и новому шахтному строительству (Кузбасс) и т.д.

В дальнейшем установившуюся практику использования необходимо расширить и углубить.

Организационное оформление использования должно строится следующим порядком:

При ЭКО ПП ОГПУ, в условиях заключения, все осужденные специалисты, подлежащие использованию, организуются в особое техническое бюро.

Бюро размещается в особо изолированном помещении с сохранением тюремного режима. В составе бюро могут быть образованы отдельные группы по специальностям.

Технический руководитель бюро и его помощник, а также руководители групп, назначаются из среды арестованных специалистов, по усмотрению ЭКО ПП ОГПУ.

Технический руководитель Бюро, его помощник и старшие групп отвечают за работоспособность используемых специалистов и несут вместе с исполнителями полную ответственность за выполняемую работу. Все бюро в административно -чекистском отношении, и в отношении общего руководства, подчиняются техническим отделениям ЭКО, а где их нет, специально выделенному для этой цели оперативному работнику.

В круг деятельности бюро входят: проектные, конструкторские и консультативно -экспертные работы.

Деятельностью Бюро может быть также: опытное строительство и сооружения всевозможных объектов промышленной и оборонной техники (машин, моторов, котлов, станков и т.п.).

При переброске отдельных групп заключенных специалистов из состава Бюро на предприятия для работы, последние размещаются в особо изолированных помещениях или корпусах, с сохранением тюремного режима.

При переброске на предприятие, заключенные специалисты ни в коем случае не переходят в ведение и распоряжение предприятий и не руководятся администрацией предприятия.

Принцип руководства группой, выделенной для указанной работы на том или ином предприятии, остается тем же, что и для бюро в целом, т.е. во главе таковой становится оперработник ПП ОГПУ, в его распоряжении состоит вахтерская охрана. Он ответственен за соблюдение режима и изоляции заключенных специалистов и через него осуществляются все сношения с предприятием, администрацией и отдельными органами.

Содержатся используемые специалисты во всех случаях в условиях исключительно тюремного режима. Посещение ими предприятий или цехов, мастерских и т.п. должно быть обязательно в сопровождении конвоя.

Систематическая оплата работ заключенных специалистов, в виде жалования, категорически воспрещается. Отдельные денежные пособия возможны в порядке единовременных выдач за проведенную работу, представляющую особый интерес.

Содержание заключенных специалистов, их охрана и обслуживание, а также выдача единовременных пособий должны осуществляться из сумм, получаемых от госучреждений за работу, выполненную заключенными специалистами.

Расходование других сумм категорически воспрещается.

Б. ОБ АГЕНТУРНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ВЫСЛАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Практика работы по использованию специалистов в Москве установила, что всех заключенных специалистов по их настроениям можно разделить на три категории:

категория А — «лояльные», т.е. те, которые всерьез пересмотрели свои прежние политические воззрения и теперь готовы искренне и добросовестно служить Советской власти.

Категория Б — «терпимые», которые озлоблены заключением, остались на своих прежних враждебных Соввласти позициях, но внешне этого не проявляют. При умелом подходе к ним и обработке, могут работать добросовестно.

Категория В — «злостные», не стараются особенно скрыть свою неприязнь к соввласти и даже в глаза, а за глаза ведут прямую контрреволюционную и вредительскую работу, в условиях заключения и использования их на работах.

Изложенная градация заключенных специалистов на категории свидетельствует о том, что среди них необходимо вести углубленную агентурную работу, в целях разработки отрицательных и вредных для работы лиц и фактов и их своевременного устранения. Агентурно-профилактическая работа среди заключенных специалистов должна вестись с первых же дней использования, ибо в практике регистрировались случаи, когда 1—2 «злостных» в короткое время разлагали целую группу лояльно настроенных, или старались скомпрометировать даваемую ОГПУ работу и впоследствии приходилось употреблять много усилий, чтобы вернуть группу к ее нормальной работоспособности.

Сеть среди заключенных специалистов должна быть и в качественном и в количественном отношении вполне достаточной, продуманной и параллельной с расчетом взаимной проверки и освещения всех сторон жизни и работы заключенных специалистов, вплоть до бытовых мелочей и отношений.

Вербовать руководителей или лиц, ответственных по работе среди заключенных специалистов, не рекомендуется.

Для большей полноты сведений, необходимо взять под агентурное обслуживание семьи и родственников заключенных специалистов, вербуя среди них осведомителей.

Агентурному обслуживанию подвергнуть не только заключенных специалистов и находящихся на работе под руководством наших органов, но также специалистов-одиночек, работающих на предприятиях из категории высланных.

Агентурные разработки, содержащие в себе действия преступные и уголовно ^наказуемые, превращать в следственные дела, для заслушания Коллегии.

На основании изложенного предлагается всем ЭКО ПП ОГПУ:

1. С получением сего представить в ЭКУ ОГПУ по прилагаемой при сем форме, сведения на всех заключенных (подследственных и осужденных) специалистов, могущих быть использованными на работе.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Личные карточки должны быть заполнены по всем графам.

2) ЭКО ПП ОГПУ, ранее выславшие в ЭКУ ОГПУ означенные карточки, высылают таковые на вновь используемых.

ЭКО ПП ОГПУ, где уже созданы особые тех. Бюро, прислать в ЭКУ ОГПУ годичные планы работ с графиком сроков их исполнения.

Составлять ежемесячные спец, агентурные сводки о настроении и характеристики работ используемых заключенных и высланных специалистов.

Срок исполнения настоящего циркуляра, в соответствии с приказом ОГПУ 1931 года № 221 — пятидневный.

Все вопросы, возникающие в процессе выполнения настоящего циркуляра, направлять за разъяснением в Техническое отделение ЭКУ ОГПУ.

Зам. нач. ЭКУ ОГПУ	Миронов

Пом. нач. Технического] отд[еления]	Соколов

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. On. 1-т. Д. 4. Л. 98—102. Заверенная копия (20641).

Другие оборонные отрасли:

С 5 по 30 июня 1931 г. немецкая 152-мм мортира «Н» успешно прошла испытания на Главном артиллерийском полигоне в объеме 141 выстрела, а осенью того же года она прошла войсковые испытания в 20-й стрелковой дивизии.

152-мм мортира «Н» была принята на вооружение под названием 152-мм мортира обр. 1931 г. и в 1932 г. запущена в серийное производство на Пермском заводе. Однако удалось изготовить только 129 мортир. Куда там фирме «Рейнметалл» против нашего минометного лобби!

Тем не менее КБ завода № 172 (г. Пермь) провело модернизацию мортиры обр. 1931 г. и представило на испытания три новые 152-мм мортиры МЛ-21. Испытания выявили ряд мелких конструктивных недостатков.

Минометное лобби в Артиллерийском управлении встретило МЛ-21 буквально в штыки. 13 июля 1938 г. из 2-го отдела Артуправления маршалу Кулику была направлена кляуза:

«Испытания мортиры в войсках тоже показали неудовлетворительные результаты как по конструкции, так и по тактическим данным (для полка тяжела, а для дивизии маломощна). Кроме того, она не входила в систему вооружений. На основании изложенного Артиллерийский комитет считает необходимым дальнейшие работы по мортире прекратить».

28 августа 1938 г. маршал Кулик в письме к наркому Ворошилову как попугай переписал все аргументы Артуправления и добавил от себя: «Прошу Вашего распоряжения о прекращении опытных работ по этой мортире». Работы по 152-мм дивизионным мортирам были прекращены окончательно (12705).

5 июня 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 41. 5. О Сталинградском тракторном заводе (Дьяконов, Косарев). 11. О строительстве судов судоверфью «Красное Сормово». Решения ПБ от 30 мая 1931 г. П. 9/18. О подлодках № 4 и 9 (Ворошилов). — ОП. Опросом членов ПБ от 5 июня 1931 г. 48/48. О состоянии судостроения и возможности его расширения (ПБ от 30 апреля 1931 г., пр. № 36, п. 10/12). (Политбюро... Т. 2. С. 173, 174, 176) (12416).

5 июня 1931 вышло постановление ЦК ВКП(б) об овладении техникой большевиками (66,186).

5 июня 1931 г. постановлением ВСНХ СССР создана Государственная всесоюзная контора по защитным покрытиям металлов "Электрохимет". В 1934 г. переименована во Всесоюзную техническую контору по борьбе с коррозией "Электрохимет", в марте 1938 г. - во Всесоюзную техническую контору по борьбе с коррозией и применением химически стойких материалов "Металлохимзащита". Во время Великой Отечественной войны контора была эвакуирована на Урал. Указанием Министерства машиностроения и приборостроения СССР от 11 октября 1950 г. контора ликвидирована (12102).

Армия:

5 июня 1931 вышло постановление ЦК ВКП(б) "О командном и политическом составе РККА" (356,65).

5 июня 1931

Протокол № 41 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 июня 1931 г.

Заседание Политбюро ЦК ВКП(б) от 5-го июня 1931 года.

п. 55/55: О ходе выполнение решения ПБ от 5.IX.30 г. о передаче Наркомвоенмором объединению гражданского воздушного флота 750 пилотов и 750 техников

(ОБ от 1.VI.31 г., пр. № 58, п. 22).

Решение — особая папка.

Принять измененный план передачи летчиков и техников для объединения гражданского и воздушного флота (см. приложение № 4-ОП).

Выписки посланы:

Баранову, Гольцману, Оргбюро.

Приложение № 4-ОП

к п. 55/55 (о. п.), пр. ПБ № 41

План передачи летно-технического состава из управления Военно-Воздушных Сил РККА в объединение Гражданского Воздушного Флота.

(Утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 5 июня 1931 г.).

| Наименование специальностей | Сроки передачи | Количество |
| --- | --- | --- |
| Летчиков из строя | Июль 1931 г. | 10 человек |
| Летчиков из нормальной школы | Июль 1931 г. | 35 человек |
| Молодых летчиков, окончивших школы на учебных самолетах | Июнь 1931 г. | 180 человек |
| Летчиков разных категорий | С октября по 31 декабря 1931 г | 72 человека |
| Летчиков разных категорий | До июля 1932 г. | 350 человек |
| Авиатехников и техников спецслужбы | Июнь 1931 г. | 50 человек |
| Авиатехников и техников спецслужбы | Сентябрь 1931 г. | 148 человек |
| Итого: | летчиков | 297 человек |
|  | техников | 198 человек |
| Всего с ранее переданными в ВОГВФ в 1931 г. передается: | летчиков | 400 человек |
|  | техников | 400 человек |
| В 1932 г. передать |  | 350 летчиков |

(18112).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 5 и 11 июня 1931. Из протокола заседания Политбюро № 42, 1931 г.

О бюджете г. Москвы

1. Дополнительную программу расходов по бюджету Москвы 1931 г. сверх контрольных цифр определить, за округлением, в 52 млн. руб...

3. Дополнительные ассигнования израсходовать на следующие работы:

По автобусному, таксомоторному и автогрузовому хозяйству:

а) Представить Моссовету право установить известную накидку на оплату грузооборота по г. Москве, использовав полученные суммы на постройку гаражей и упорядочение гаражного хозяйства; размер накидки должен быть утвержден Советом труда и обороны.

б) определить ассигнование на приобретение дополнительных — сверх программы — 200 таксомоторов в 525 тыс. руб.

По благоустройству:

Признать необходимым ассигнование на постройку 20 поливочных машин 360 тыс. руб.; на производство 20 ассенизационных автомобилей 300 тыс. руб.; для ассенизационного обоза (400 бочек с лошадьми и всеми принадлежностями) 400 тыс. руб.; на постройку 10 подземных уборных 500 тыс. руб.; на бензоразливочные колонки. 10 шт. 100 тыс. руб.; на расширение осветительной сети 100 тыс. руб...

4. Ввиду того, что общегосударственные хозяйственные организации предъявляют с каждым годом все большие требования на жилстроительство (приглашение иностранных специалистов, вызов работников из провинции), а участие их в жилстроительстве крайне недостаточно, предложить хозяйственным и государственным органам запроектировать на 1932 г. строительство домов для удовлетворения нужд своих работников, а ВСНХ обеспечить строительство домов для вновь строящихся заводов. В частности, поручить ВСНХ уже в этом году начать строительство нескольких домов для перевода в них из гостиниц иностранных специалистов, живущих там длительное время. НКПСу приступить к строительству в текущем году одной гостиницы в привокзальном районе на Каланчевской площади (11652).

Между 5 и 11 июня 1931. Из протокола заседания Политбюро № 41, 1931 г.

а) В выборе места для постройки Дворца Советов остановиться на площадке храма Христа Спасителя;

б) В Дворце Советов иметь один зал на 12-15 тыс. и другой на 4-5 тыс. (11652).

Между 5 и 11 июня 1931. Из протокола заседания Политбюро № 42, 1931 г.

О тиражах "Правды" и "Известий ЦИК СССР и ВЦИК"

а) Ввиду значительного невыполнения производственных программ бумажной промышленностью, в частности, благодаря остановке ряда предприятий во время наводнения, положение с газетной бумагой является крайне напряженным. ЦК одобряет предложение комиссии тов. Межлаука об ограничении на июнь месяц тиражей "Правды" — до 2 млн экз.; "Известий ЦИК СССР и ВЦИК" — до 1 млн 400 тыс. экз.

б) Поручить тов. Межлауку В. в месячный срок наметить и провести ряд конкретных мероприятий для устранения неполадок в бумажной промышленности и в ее руководстве с тем, чтобы гарантировать бесперебойное снабжение газет бумагой и обеспечить накопление резерва газетной бумаги (11652).

Между 5 и 11 июня 1931. Из протокола заседания Политбюро № 41, 1931 г.

О постройке кинотеатра на Сталинградском тракторном заводе

а) Обязать тов. Шумяцкого (председатель "Союзкино") построить в месячный срок летнее помещение для кинотеатра для Сталинградского тракторного завода на не менее 1500-2000 мест.

б) Обязать тов. Шумяцкого теперь же приступить к постройке временного помещения зимнего кинотеатра на такое же количество мест (11652).

Между 5 и 11 июня 1931. Из протокола заседания Политбюро № 41, 1931 г.

О порядке рубки леса

Предложить СНК СССР в месячный срок подготовить проект закона об абсолютном воспрещении вырубки леса в известных районах в целях сохранения воды в реках, о некоторых ограничениях рубки в других районах и о неограниченной рубке леса в прочих районах (11652).

5 и 6 июня 1931 в газете «Экономическая жизнь», органе Госплана и Наркомат финансов появилась статья Пузиса. В ней автор резко отверг метро как средство сообщения, противоречащее духу социалистического строительства. Проведенный весной 1930 г. опрос политиков о будущем развитии советской столицы показал, что большинство стремится к уменьшению Москвы. Социализм должен преодолеть громадные агломерации путем иного дислоцирования промышленности. Москва является политическим центром, ей нет необходимости оставаться и экономическим средоточием. Единственно верная городская планировка заключается в раздроблении крупного города на ряд самостоятельных, полностью автономных единиц, причем необходимость сообщения между этими частями снизится.

Значительный рост уличного движения служит не аргументом в пользу сооружения метрополитена, а просто симптомом слабого уровня снабжения и плохого городского планирования. Социалистическая планировка города должна быть нацелена на минимизацию уличного движения, так как каждая поездка означает потерю времени{324}.Опыт Парижа, Лондона или Нью-Йорка свидетельствует, что метрополитен носит глубочайший антисоциальный характер (мало комфорта, давка, плохой воздух, длинные переходы с одной линии на другую), и, кроме того, его строительство слишком дорого обходится{325} (18299).

За рубежом:

5 июня 1931 CWA Скотт побил рекорд самого быстрого одиночного перелета из Австралии в Англию, пролетев 10 660 миль (17 160 км) из Виндема, Австралия, в Лимпн, Англия, с 26 мая по 5 июня за 10 дней 23 часа пилотирования на DH. 60 Мотылек (Gipsy II) (20804).

Авиапромышленность:

6 июня 1931 года состоялось совещания в НИИ по вопросам перевозки тяжелых самолетов и изменениях конструкции с целью облегчения самолета И5

1. Транспортировка построенных и запроектированных тяжелых самолетов. Докладчик Горощенко.

Заявление представителя ЦАГИ, о том, что разобранные самолеты Р6 и ТБ1 укладываются в нормальный габарит ж/д, самолет АНТ-14 и ТБ3 имеют не нормальный габарит по высоте, самолеты же ТБ4 и АНТ20 и по высоте и по ширине выходят за пределы нормативного габарита, подходят только под увеличенный габарит и требуют при перевозке специальных мер - принять к сведению (3217,52-53).

6 июня 1931 года начальник ЦАГИ Пурвин и зам. начальника ЭАО Изаксон писали письмо № 615сс начальнику ВВС Баранову

Начиная с 1925 года группа работников экспериментально-аэродинамического отдела ЦАГИ в лице Секции особых конструкций работает над проблемой осуществления геликоптера.

Постройка геликоптера производилась силами мастерских АГОСа ЦАГИ.

Аппарат был закончен постройкой в июле 1930 года.

Построенный аппарат представляет собой одновинтовой геликоптер с винтом диаметром Д-11 м, приводимых во вращение от двух моторов РОН по 120 л.с. Аппарат одноместный и имеет запас горючего примерно на час полета.

Испытания вначале в помещении на территории ЦАГИ, а затем на открытом воздухе на Ухтомском аэродроме длятся с 6 августа 1930 года.

Испытания машины проводились сначала на привязи, причем при первых испытаниях машина была крепко притянута к земле, а при последующих она имела возможность совершать подъемы примерно на 300 м.

7 декабря 1930 года перешли к испытанию машины без привязи. Аппарат совершил несколько рулений по земле и подъем на высоту примерно 2,5-3 метра. После четырех таких свободных испытаний машина потерпела аварию и ее пришлось основательно ремонтировать.

16 апреля 1931 года вновь было приступлено к проведению испытаний.

После испытаний на привязи было приступлено вновь к свободным испытаниям.

12 мая 1931 года – геликоптер поднялся на максимальную высоту примерно 7-8 метров, совершив после этого достаточно плавную посадку.

13 мая 1931 года – максимальная достигнутая высота полета была уже 11-12 м, причем в воздухе был осуществлен поворот направо и налево.

18 мая 1931 года – максимальная достигнутая высота была 25-30 метров с осуществлением плавного почти вертикального взлета и столь же спокойной посадки. Аппарат в воздухе совершил поворот почти на месте на 360 градусов.

При одном из повторных испытаний 18 мая 1931 года после полета снова на высоте 25-30 метров при посадке аппарат ударился о землю и потерпел аварию (6926, 4а-5).

Другие оборонные отрасли:

6 июня 1931 г. состоялось рассмотрение проекта МС-1. Сравнительные данные представленной системы и требований, утвержденных Начальником Вооружений РККА, 79 показали, что проект МС-1 не соответствует большинству требований и является недоработанным. Группе «Д» ГДЛ АНИИ было предложено доработать его и представить к 20 августа 1931 г. 19 августа 1931 г. Н. А. Доровлевым было сообщено во II секцию НТК АУ о том, что разработка представленного в апреле проекта преследовала цель выявления пригодности (или непригодности) схемы Стокса для тяжелых минометов и, по словам инженера, стала «иллюстрацией непригодности системы Стокса во всех отношениях, и в весовом, и в смысле обслуживания».278 Подтвердившиеся расчеты стали основой для продолжения работ по созданию тяжелых минометов на газодинамическом принципе. В развитие работ по проектированию тяжелого миномета, Н. А. Доровлевым было предложено провести модернизацию 240-мм тяжелого миномета Батиньоля, для которой предварительно должны были быть проведены испытания 165-мм газодинамического миномета.279 Кроме этого, II секции НТК АУ было предложено возбудить ходатайство перед Начальником Вооружений РККА об изменении требований на проектирование тяжелых минометов в части изменения веса системы в боевом положении до 1 000 кг.280 (20074).

С 6 июня по 1 октября 1931 проходили испытания танка ТГ. Достигли скорости 34 км/час, получили хорошую проходимость и маневренность. Отметили много конструктивных недоработок (4658, 23).

6 июня 1931 года начальник вооружения РККА И. Уборевич и начальник УММ РККА И. Халепский утвердили "... задание на проектирование колесно-гусеничного танка типа Кристи". В этом образце предполагалось сделать следующее:

"I. Основным требованием является быстроходность, высокая проходимлсть по всем грунтам и высокий километраж службы до ремонта.

Вес не более 14 т.

Удельная нагрузка не более 0,35 кг/см2.

Скорость на колесах по шоссе 70 км/ч, на гусеницах не ниже 40 км/ч. Преодолеваемые препятстви: подъемы - 30 град., крен - 30 град.

Километраж службы до износа гксеничного движетеля и трансмиссии не менее 3000 км, на колесах - не ниже 10000 км.

Живучесть мотора - не менее чем 500 часов работы.

Проходимость: клиренс - 350 мм, ров - 2 м, брод - 1 м, стенка - 0,6 м.

Вооружение - 76-мм противоштурмовая (временно) и 37-мм орудия и 2 пулемета. Одно орудие и один пулемет размещаются во вращающейся башне, второе орудие может быть установлено не в башне.

Боекомплект - 40 выстрелов к 76-мм, 100 выстрелов к 37-мм, 5000 патрон.

Броня: лоб - 30 мм, борт - 13 мм, башня - 20 мм, корма - 20 мм, дно, крыша - 6 мм.

Экипаж - не менее 3 человек.

Запас хода - не менее 4 часов.

II. Обязать начальника Артиллерийского управления в 5-месячный срок изготовить опытные образцы специальной танковой 76-мм пушки с полуавтоматическим затвором...

Производственное требование - при проектировании этой машины должны быть приняты все меры к использованию идущих или предполагавшихся в производстве агрегатов, частей и механизмов" (15619).

6 июня 1931 года начальник УММ РККА И. Халепский утвердил тактико-технические требования на проектирование легкого мотоброневагона МВЛ-31 с двумя 7б,2-мм пушками образца 1909 года. При этом за основу предлагалось взять изготовленный для ОПТУ опытный образец Д-2:

«1. Назначение - выполнение огневых задач в условиях ближнего боя, поражение живой силы, огневых средств и бронесил, охрана стратегически важных узлов и сопровождение эшелонов на марше.

2. Характеристика мотоброневагона.

а. Мотор 90 л.с, стандартный, Ярославского завода.

б. Постановкой реверса должно быть обеспечено движение в обеих направлениях.

в. Максимальная скорость - 75 км/ч, запас хода - 500 км.

г. Колея - нормальная СССР 1524 мм, путем передвижки должен быть обеспечен переход на Западно-Европейскую колею 1435 мм.

д. На мотоброневагоне должно быть предусмотрено воздушное и ручное торможение и песочницы.

е. Нагрузка на ось де должна быть больше 18 т.

ж. На мотоброневагоне должен находится пост управления огнем и движением с необходимым оборудованием.

3. Вооружение - 2 7б,2-мм орудия, 4 бортовых ir/лемета Максима, 2 пулемета ДТ в башнях и 2 спаренных зенитных Максима. Боекомплект - 500 снарядов, 32000 патронов.

4. Установка 76,2-мм орудий.

а. Орудия должны быть установлены на тумбах в башнях, обеспечивающих круговой обстрел и углы возвышения от -5 до +30 град.

б. Скорострельность, допускаемая лафетом - не менее 10 выстрелов в минуту.

5. Бронировка - вертикальные и торцевые стенки корпуса и башен - 16 мм, верхние плоские, близкие к горизонтальным - 10 мм, горизонтальные поверхности башен - 8 мм».

Однако в ходе дальнейшего обсуждения УММ РККА отказалось от использования в качестве базового для серийного производства опытный образец конструкции Дыренкова Д-2 (15624).

6 июня 1931 года начальник УММ РККА И. Халепский утвердил тактико-технические требования на проектирование легкого мотоброневагона МВЛ-31 с двумя 76,2-мм пушками образца 1909 года. При этом за основу предлагалось взять изготовленный для ОПТУ опытный образец Д-2:

«1. Назначение - выполнение огневых задач в условиях ближнего боя, поражение живой силы, огневых средств и бронесил, охрана стратегически важных узлов и сопровождение эшелонов на марше.

2. Характеристика мотоброневагона.

а. Мотор 90 л. с, стандартный, Ярославского завода.

б. Постановкой реверса должно быть обеспечено движение в обеих направлениях.

в. Максимальная скорость - 75 км/ч, запас хода - 500 км.

г. Колея - нормальная СССР 1524 мм, путем передвижки должен быть обеспечен переход на Западно-Европейскую колею 1435 мм.

д. На мотоброневагоне должно быть предусмотрено воздушное и ручное торможение и песочницы.

е. Нагрузка на ось де должна быть больше 18 т.

ж. На мотоброневагоне должен находится пост управления огнем и движением с необходимым оборудованием.

з. Вооружение - 2 7б,2-мм орудия, 4 бортовых пулемета Максима, 2 пулемета ДТ в башнях и 2 спаренных зенитных Максима. Боекомплект - 500 снарядов, 32000 патронов.

4. Установка 7б,2-мм орудий.

а. Орудия должны быть установлены на тумбах в башнях, обеспечивающих круговой обстрел и углы возвышения от -5 до +30 град.

б. Скорострельность, допускаемая лафетом - не менее 10 выстрелов в минуту.

5. Бронировка - вертикальные и торцевые стенки корпуса и башен - 16 мм, верхние плоские, близкие к горизонтальным - 10 мм, горизонтальные поверхности башен - 8 мм».

Однако в ходе дальнейшего обсуждения УММ РККА отказалось от использования в качестве базового для серийного производства опытный образец конструкции Дыренкова Д-2 (18626).

6 июня 1931 г. решением правления Государственного всесоюзного объединения тяжелого машиностроения "ВОМТ" ВСНХ СССР была создана Техническая контора "Азотмашстрой". Приказом ВОМТ от 16 августа 1931 г. контора получает сокращенное название Гипроазотмаш. В начале 30-х годов контора была преобразована в институт, который, начиная с 1931 г., назывался: Государственный институт проектирования азотного машиностроения "Гипроазотмаш", Государственный научно-исследовательский институт азотного машиностроения "Гипроазотмаш", Государственный экспериментально-конструкторский институт азотного машиностроения "Гипроазотмаш", Государственный институт азотного машиностроения "Гипроазотмаш". В 1941 г. институт переименован в Государственный институт химического и бумажного машиностроения "Гипрохимбуммаш" и эвакуирован в г. Свердловск. Приказом Наркомата минометного вооружения СССР от 18 августа 1942 г. на базе Гипрохимбуммаша, Экспериментально-конструкторского института химического машиностроения "ЭКИхиммаш" и Конструкторского бюро Киевского завода "Большевик" организован Научно-исследовательский институт химического машиностроения "НИИхиммаш" (12102).

Армия:

6 июня 1931 г. приказом РВС СССР за № 94 все военно-технические школы ВВС РККА переименовывались в военные школы авиационных техников (ВШАТ): 1-я Ленинградская («Военно-техническая школа ВВС РККА имени тов. Ворошилова) – в 1-ю Военную школу авиационных техников имени т. Ворошилова»), 3-я Пермская («3-я Военно-техническая школа ВВС РККА) – в 3-ю Военную школу авиационных техников». Вольская объединенная школа летчиков и авиационных техников переименовывалась во 2-ю ВШАТ, и она стала готовить только авиационных техников (19566).

Жизнь и внутренняя политика:

6 июня 1931 в газете «Гудок» появилось объявление: «9 июня, в 1 час 30 мин. ночи, из Ленинграда на Москву отправится в первый рейс экспресс «Красная стрела». Расстояние между Ленинградом и Москвой экспресс покроет в 9 ч. 45 мин. Средняя скорость экспресса 70 км в час. На отдельных перегонах скорость дойдет до 100 км в час».

В первый рейс «Красная стрела» отправилась в ночь с 9 на 10 июня 1931 года. В голове состава находился динамометрический вагон, в котором производились записи о ходе поезда. Экспресс вышел из Ленинграда в 1 час 30 минут ночи и прибыл в Москву в 11 часов 20 минут, преодолев расстояние между двумя крупнейшими городами страны за 9 часов 50 минут. Из сообщения газет того времени известно, что участок Ленинград-Малая Вишера (161,7 км) поезд прошел за 2 часа 20 минут со средней скоростью 75-80 км/час, участок М.Вишера-Бологое (167,7 км) был преодолен за 2 часа 38 минут. Мимо станции Боровенка экспресс «проскочил» со скоростью 90 км/час, мимо Лихославля - со скоростью 93 км/час. Участок Бологое - Москва (330 км) был пройден за 4 часа 40 минут.

В обратный рейс «Красная стрела» отправилась 11 июня 1931 года в 1 час 30 минут. На станции Завидово (около 100 км от Москвы) у одного из спальных вагонов загорелся подшипник, из-за чего поезд пришлось остановить и вагон отцепить. Несмотря на 30-минутную стоянку на этой станции, опоздание было быстро ликвидировано 100-километровой скоростью на одном из участков пути. В Ленинград поезд прибыл в 11 часов 18 минут 11 июня. Расстояние между Москвой и Ленинградом экспресс прошел за 9 часов 48 минут, что по тем временам считалось большим достижением.

Первый состав «Красной стрелы» состоял из 12 вагонов, выкрашенных в синий цвет: 7 жестких купейных, 3 мягких, 1 спальный с двухместными купе и 1 багажный.

Состав на паровозе серии Л вела локомотивная бригада, возглавляемая Василием Максимовичем Ивановым. «Красной стрелой» поезд был назван за красоту – в то время он сильно отличался от большинства других составов.

Впервые в истории советских железных дорог в «Красной стреле» был создан вагон СВ. Для этого четырехместные купе усовершенствовались: верхние полки сняли, на их место повесили зеркала и светильники. Оборудование и внутреннее убранство этих вагонов ни в чем не уступало зарубежным аналогам и даже превосходило их.

Уровень сервиса в этом составе был для тех времен просто невероятным. Впервые пассажирам на время пути предоставлялись шашки, шахматы и другие настольные игры. В поезде работали буфеты, где можно было заказать ужин с доставкой в купе. Для удобства пассажиров в одном из вагонов был оборудован телефонный переговорный пункт, с которого во время стоянки на станциях Бологое, Окуловка и Малая Вишера можно было связаться не только с Кремлем, но даже с Лондоном и Парижем.

«Красная стрела» стала не только самым быстрым и комфортабельным, но и самым точным поездом. Если «Красная стрела» преодолевала расстояние между Ленинградом и Москвой за 10 часов, то обычные пассажирские поезда ехали не менее 12 часов. В мае 1931 года опоздание скорых поездов на 100 км по Октябрьской дороге составило всего 0,2 минуты, тогда как на многих других магистралях – не менее 1,8 минут (21166).

Армия:

В начале июня 1931 Ибрагим-бек прорвался в Узбекистан, но в его распоряжении оставалось всего 350 всадников. Но и они постепенно рассеялись. 23 июня Ибрагим вышел к реке Кафирниган всего с двумя джигитами и пытался переправиться на другой берег, однако местные жители, прельщенные объявленной за его голову наградой, донесли об этом командиру местного добровольческого отряда. С курбаши было покончено. К концу июня около 1550 басмачей было убито, около 2000 взяли в плен. В связи с выполнением задачи Таджикскую группу войск расформировали (11985).

За рубежом:

В начале июня 1931 года был испытан «Repulsor-3». «Repulsor-3» была построена всего за несколько дней и отличалась от предыдущих лучшими характеристиками. Два топливных бака помещались теперь на расстоянии около 10 см друг от друга и крепились двумя рядами алюминиевых скоб, выступавших на 2,5 см с каждой стороны и входивших в U-образные пазы деревянной пусковой направляющей. Донные скобы несли контейнер с парашютом. Коробка контейнера имела легко снимающуюся крышку с отверстием в центре, через которое пропускалась основная стропа парашюта, – благодаря этому в момент выбрасывания парашюта из контейнера крышка его не терялась. Выбрасывание осуществлялось толстым пробковым диском с помощью небольшого заряда обычного пороха, который воспламенялся часовым механизмом. Этот механизм включался автоматически при взлете ракеты и устанавливался на такое время, которое соответствовало достижению ракетой максимальной высоты.

Поднимаясь почти вертикально, ракета быстро достигла высоты в 450 м. В это время по неизвестной причине сработал часовой механизм выбрасывания парашюта. Парашют раскрылся, но ракета продолжала быстро набирать высоту. Парашют был разорван в клочья, а ракета поднялась еще на 180 м, но теперь уже под углом около 60°. Описав огромную дугу, ракета приземлилась за пределами «Ракетенфлюгплатц» в той же группе деревьев, где нашел свой конец «Repulsor-2».

В течение следующего месяца были запущены еще три ракеты той же модели. Все они очень хорошо взлетали, хотя недоразумения с парашютом по-прежнему имели место (11688).

Другие оборонные отрасли:

7 июня 1931 членам Правительства были продемонстрированы возможности танка Кристи по преодолению препятствий. На колесном ходы преодолели 5 рядов проволочных заграждений и 2 м ров. На гусеницах все возможности не демонстрировались из-за поломки ленивца. Экипаж за 44 минуты поставил гусеницы и после 10 минутного перерыва за 35 мин. Снял их и уложил на надгусеничные полки (3879,7).

7 июня 1931 танк Кристи демонстрировался членам правительства, но так как ремонт его ходовой части произведен не был, показ состоялся по сокращенной программе (10733,197).

7 июня 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) обязало В. В. Куйбышева представить проект основных установок по второму пятилетнему плану к 20 июня (12265).

За рубежом:

Утром 7 июня 1931 г. после тяжелого 38-ми секундного разбега длиной 1700 метров летчик Марсель Дорэ поднял в воздух 10-тонный D.33- 01. В период 7-10 июня Дорэ и Ле Бри в полете по кругу над аэродромом продержались в воздухе 70 часов 11 минут. При средней путевой скорости 150 км/ч, без учета ветра, это достижение соответствовало дальности 10500 км. Достигнутый результат позволял надеяться на установление полноценного рекорда дальности при полете по прямой.

На рассвете 11 июля (в 4 часа 30 минут) 1931 г. серебристый красавец D.33-01, несший на борту надпись "LE TRAIT D'UNION", стартовал с аэродрома Ля Бурже под Парижем в направлении на восток. Конечной целью задуманной акции являлась японская столица Токио. Поначалу события развивались в соответствии с графиком перелета. После того, как значительная часть пути была пройдена, в ночь с 12 на 13 июля, на удалении 6200 км от места старта французов подвела несовершенная система бензопитания, и двигатель самолета остановился. В полной темноте над глухой сибирской тайгой в районе станции Шеборта Омской железной дороги в воздухе повисли два парашюта. Летчик Ле Бри и механик Месмин покинули самолет, третий член экипажа - Марсель Доре - попытался спасти машину и совершил вынужденную посадку на лесной поляне. Сам пилот уцелел, однако "Девуатин" оказался основательно поврежден. В тот же день шокированные, но не сломленные авиаторы на мотодрезине были доставлены в Нижне-Удинск, после чего отправились на свою родину за новым самолетом. Девуатин D.33 имел цельнометаллическую конструкцию. Одно- лонжеронное крыло, с относительной толщиной в корне 17,5% и удлинением 10, отличалось высокими аэродинамическими характеристиками. Топливные баки общей емкостью 8000 литров располагались в средней части крыла симметрично по обе стороны лонжерона, причем передние баки являлись частью конструкции. Элероны были сбалансированы в весовом отношении. Это обстоятельство, наряду с однолонжеронной конструкцией крыла, позволяло считать самолет вполне безопасным с точки зрения вибраций. Фюзеляж состоял из четырех продольных лонжеронов, набора силовых шпангоутов, подкрепляющих стрингеров и промежуточных шпангоутов, поддерживающих гладкую дюралевую обшивку. Двигатель "Испа- но-Сюиза" 12 Nbr мощностью 650 л. е., поначалу был снабжен двухлопастным воздушным винтом, который затем заменили более эффективным трехлопастным винтом. Радиатор охлаждения мотора выдвигаемый в полете. Шасси пирамидальное, неубираемое, с масляно-пневматической амортизацией, колеса заключены в обтекатели. Девуатин D.33 построили в двух экземплярах, его доводили с целью получения наибольших значений дальности полета. Начиная с декабря 1930-го и вплоть до середины 1931-го, машина поэтапно совершенствовалась (11941).

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ САМОЛЕТОВ ДЛЯ ДАЛЬНИХ ПЕРЕЛЕТОВ

| Самолет | Двигатель(л.с.) | Размах (м) | Площадь крыла (мг) | Удлинение | Вес пустого (кг) | Полетный вес (кг) | Запас горючего (кг) | Нагрузка на крыло (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фэйри LR | Нэпир XI (530) | 25,0 | 82,0 | 7,6 | 3000 | 7800 | 4500 | 95,0 |
| Савойя S-64 | Фиат А-22Т (620) | 21,5 | 60,0 | 7,75 | 2670 | 7200 | 4550 | 120,0 |
| Блерио-110 | Испано 12МЬг (500) | 26,5 | 81,0 | 8,65 | 2700 | 8500 | 5500 | 104,5 |
| Девуатин D.33 | Испано 12Nb (650) | 28,0 | 78,0 | 10,0 | 3100 | 9200 | 5600 | 117,5 |
| Бернар-80 | Испано 12Nb (650) | 24,5 | 70,0 | 8,6 | 3100 | 8625 | 5000 | 123,0 |

Приведенные в таблице данные полетного веса и запаса горючего на самом деле имели разные значения. Так, при установлении мирового рекорда в 1933 г. полетный вес Блерио-110 указывался 9 тонн, а запас горючего составлял 6500 литров (11941).

7 июня 1931 - Старт полета на рекорд дальности на замкнутом маршруте на самолете Dewoitine D-33. Джозеф Ле Бри и Марсель Доре пролетели 6444,9 миль (10370,6 км) в Истр, Франция. Посадка состоялась 10 июня (22468).

Другие оборонные отрасли:

8 июня 1931 г., чтобы помочь заводу «Красный Октябрь», ВАТО разрешило АВТОДОРу сделать предоплату мотоциклов [4.48]. ВСНХ ещё раз заверил автодоровскую общественность в том, что «...к концу 1-й пятилетки у нас будет четыре завода, выпускающих мотоциклы», при этом А.П. Медведев официально сослался на якобы «неудачный опыт постройки Ижевским заводом пробных мотоциклов, которые в результате недостаточно умелого и вдумчивого отношения при проектировании затормозили развитие нашего мотоциклостроения...» [4.49]. Это обещание так и не выполнили, а высказывание о мотоциклах, сделанных в Ижевске, перечёркивало положительные отзывы о них А.П. Медведева [4.45]. И всё же, АВТОДОР сумел заключить и утвердить договор с заводом «Красный Октябрь» на поставку в 1932 г. 1000 мотоциклов Л-300, а в 1933 г. - 3 тыс. [4.50], а затем распределил ожидаемые мотоциклы между низовыми автодоров-скими организациями [4.51]. Казалось, договор удастся выполнить, поскольку ВСНХ установил выпуск мотоциклов в СССР на 1932 г. в количестве 7 тыс. экземпляров [4.47]. Для выполнения этой задачи предлагалось включить в состав ВАТО мотозаводы страны «Красный Октябрь» и ХАЗ [4.52], на котором предполагалось освоить серийный выпуск мотоциклов. Важным итогом 1931 г. стало распоряжение НАТИ о проектировании армейских мотоциклов, принятое на расширенном заседании ведомств и организаций, созванном 5 октября 1931 г. в Главмашпроме ВСНХ СССР [4.47]. Эту работу поручили П.В. Можарову [4.53] (11429).

Армия:

8 июня 1931 г. пл "Металлист", выполняя учебную торпедную атаку эсминца "Фрунзе", неудачно маневрировал и, всплывая, попал под таран корабля-цели. С двумя затопленными носовыми отсеками лодка легла на грунт на глубине 28 м. Судоподъемные работы с привлечением водолазов и плавучих кранов увенчались успехом через 42,5 ч после аварии. Однако спасти удалось только трех человек из кормового отсека. Еще шестеро подводников всплыли с воздушным пузырем во время гибели лодки. Погибли 24 моряка вместе с командиром.

Катастрофа "Металлиста" показала явно недостаточную оперативность спасательной службы и пренебрежение командования ВМФ к снабжению лодок индивидуальными спасательными средствами. Сама лодка была вновь восстановлена и в 1932 г. введена в строй под названием А-5. Она отличилась в боевых походах в Великую Отечественную войну и стала Краснознаменной (3898).

8 июня 1931 г., во время учебных торпедных стрельб, в результате неправильных действий командира подводной лодки типа АГ «Металлист» В. Бебешина, она была протаранена эсминцем "Фрунзе" и затонула на глубине 32 метра. С помощью четырех плавучих кранов эпроновцы подняли ее за 40 часов. Было спасено 9 человек. После восстановительного ремонта 1 января 1932 г. лодка вновь вошла в строй (11630).

За рубежом:

8 июня 1931 роялистский мэр Мадрида растерзан революционной толпой испанцев (4962).

Авиапромышленность:

9 июня 1931 Крейсон дал данные на проектирование лыж для ТБ-5 (N 8), ДИ3 (N 5), ТШ2 (N 6), Р8 (N 12), ДИ5 (N 14), ФС (N 28), ФСМ (N 29), ПГР (N 27) (1041).

9 (10 - 274) июня 1931 впервые в СССР женщина (Л.Кулешова) совершила прыжок с парашютом автоматического действия П.И.Гроховского с самолета ТБ-1 (237,161).

По другим данным первым прыгали П.И.Гроховский и Ефремов на ЦА и парашюты были хб, а Л.Кулешова еще с 10 мужчинами - уже после обеда (1101,93).

Жизнь и внутренняя политика:

9 июня 1931 между Москвой и Ленинградом начала курсировать Красная стрела (3263,312).

9 июня в 1931 году из Москвы в Ленинград по Октябрьской железной дороге отправился в рейс первый в стране фирменный поезд "Красная стрела". Также впервые в истории советских железных дорог в «Красной стреле» был запущен вагон СВ. Сегодня на этом поезде из Москвы в Санкт-Петербург можно доехать за восемь с половиной часов. Несмотря на то, что поезд сразу назвали «Красной стрелой», вначале вагоны поезда были синего цвета. Идея перекрасить их в красный пришла в голову одному из первых начальников «Стрелы» позже и была одобрена министром путей сообщения. Для создания вагона СВ четырехместные купе усовершенствовались работниками депо: верхние полки снимались и на их место вешались зеркала и красивые светильники. После начала войны регулярное движение поезда вынуждены были прервать. Произошло это 24 июня 1941 года. Для сохранения составов роскошного поезда, один из них поместили в «царский павильон» на Обводном канале, другой же, вместе с маленькими детьми, был эвакуирован на станцию Цирульск. За время своего существования «Красная стрела» не раз сокращала время нахождения в пути. Но даже в эпоху скоростного движения она преодолевает 650 километровый путь между двумя столицами за восемь с половиной часов. Вагоны подобного класса могут развивать скорость до 160 км/ч, но экспресс специально идет с замедлениями, чтобы пассажиры могли спокойно отдохнуть в пути. Одна из причин, за которую пассажиры любят этот поезд, - это неизменная пунктуальность (14917).

9 и 11 июня 1931 г. в той же «Экономической жизни» опубликовал свою статью Генде-Роте, опровергший тезисы Пузиса: «Скоростные средства сообщения без сомнения соответствуют духу социалистического строительства. […] Центр пролетарского государства обязан иметь быстрый и удобный городской транспорт». Бессмысленными являются утверждения, что Москва как столичный город не нуждается в промышленности: «До сих пор мы полагали, что политическое значение города зависит от величины армии труда и парторганизации». Сильно выросшее уличное движение в Москве является следствием прогресса социальной структуры и культурной жизни: «Старая недвижная купеческая Москва уступила место могучему пролетарскому центру»{326}.

Децентрализация же не ослабляет сообщения между районами города. Пузис обосновывает свое утверждение, что метрополитен устарел, одним лишь приростом числа автобусов в Лондоне. В Нью-Йорке же на долю метро приходится 54,4% всех пассажироперевозок, в Париже 43,3%, в Берлине 14,3% и дополнительно 23,2% по наземным городским железным дорогам. Если в Нью-Йорке метрополитен носит антисоциальный характер, то причина лежит в капиталистической системе. Буржуазная техника должна быть приспособлена к интересам социалистического строительства.

Необходимость строительства в Москве метрополитена очевидна. Сейчас должно быть подготовлено сооружение первой очереди с тем, чтобы сдать ее в эксплуатацию в 1934/35 г. Одновременно нужно начать продолжение пригородных железнодорожных линий к центру города{327}.Редакция газеты (и тем самым также Госплан) присоединилась к этой позиции, но полагала, что нужно взять решительный курс на прекращение нового промышленного строительства в Москве (18299).

9 июня 1931 ЦИК и СНК приняли постановление «О втором выпуске государственного займа "Пятилетка в четыре года" (выпуск третьего решающего года пятилетки)» (12265).

СТО принял постановление «Об изменениях в системе финансирования капитального строительства промышленности» (12265).

За рубежом:

9 июня 1931 Р.Годдард запатентовал самолет с реактивным двигателем (2100).

9 июня 1931 у берегов Китая затонула английская подлодка «Посейдон» (4962).

Авиапромышленность:

10 июня 1931 состоялось заседания рабочей п/комиссии:

Повестка дня:

Опытное строительство.

в т.ч.: Проект предложений по плану опытного строительства и порядке внедрения опытных образцов в серийн. производство. (Докл. С.В.И. - НИИ). (3065,8-9).

После успешных гос. испытаний И-5 постановлением ЦИК от 11 июня 1931 репрессированные конструкторы были освобождены и перешли в ЦКБ ВАО (62,649).

Постановление Президиума и ЦИК, напечатанное в Правде:

"...Амнистировать нижеследующих конструкторов - бывших вредителей, приговоренных коллегией ОГПУ к различным мерам социальной защиты с одновременным их награждением:

- ГК по опытному самолетостроению Д.П.Г., раскаявшегося в своих прежних поступках и годичной работой доказавшего на деле свое раскаяние - грамотой ЦИК и денежной наградой в 10 тыс. рублей.

Амнистировать...всех инженеров и техников, приговоренных ОГПУ к различным мерам социальной защиты за вредительство и ныне добровольно работающим в ЦКБ" "за исключительное увеличение темпов и сокращение сроков опытных самолетов, стоящих на уровне лучших заграничных образцов" (79,129).

Да, это была как бы перековка. Как на канале.

Почему-то считается, что надо подчеркивать, что ничто не признавали и бумаг не подписывали и все отрицал (Д.П.Г. хвастал жене). Видно стыдно. Конечно же подписывали и раскаивались - ведь били и тех, кто не признавался - обычно до смерти.

Считается, что реабилитация была результатом многочисленных визитов правительства (Г.К.Орджоникидзе, А.А.Андреева, К.Е.Ворошилова, В.Р.Менжинского) и И.В.Сталина, которому демонстрировали новые типы самолетов (79,128).

Сам П.И.Баранов пришел в авиапромышленность летом 1931 став начальником Всесоюзного авиационного объединения (ВАО) (24,50). П.И.Баранов сменил М.Н.Урываева (80,414). Руководителем ВВС стал Я.И.Алкснис - чл. ВКП(б) с 1916, закончивший академии в 1924 (66,158).

Пономарев считает, что С.В.Ильюшин говорил П.И.Баранову о своем желании конструировать и строить самолеты еще до нового назначения П.И.Баранова и считает что П.И.Баранов любил С.В.Ильюшина.

Не случайно, рапорт С.В.Ильюшина с просьбой о переводе в авиапромышленность был подан именно летом 1931 (24,51) и просьба была поддержана именно П.И.Барановым. С.В.Ильюшин был зачислен в резерв (37 лет).

Видно, С.В.Ильюшин, потеряв союзника в ВВС, хотел иметь его в промышленности.

Не ясно, что стало причиной, а что следствием и добровольный ли это был переход П.И.Баранова. Кстати, такой интересный переход - от потребителя к производителю наверное был характерным для того времени и И.В.Сталин решил, что лучше всего разберется с промышленностью тот, кто был ее главным клиентом. А может быть были и какие-то провалы в ВВС.

Есть мнение, что И.В.С. снял П.И.Б. после показа техники и назначил Я.И.А. П.И.Б. спас Г.К.Орджоникидзе.

К 10 июня 1931 через военную приемку прошли семь моторов М-17б. На М-17Б стали ставить отечественные карбюраторы и бензонасосы. Ранее их импортировали из Франции. Советский карбюратор К-17, созданный на заводе № 24, впервые испытали на М-17 в апреле 1931 г. Серийные моторы в 1930 г. выпускались только со степенью сжатия 6,0. Первые опытные высотные М-17 со степенью сжатия 7,3 изготовили в ноябре 1930 г. Далее серии включали двигатели с обеими степенями сжатия в разном соотношении. Первой такой серией стала серия «3» в феврале 1931 г., в которую вошли 20 моторов М-17Е7,3. Позднее появились целые серии высотных двигателей. Например, все моторы, входившие в серию «Л», имели степень сжатия 7,3. Практически с самого начала освоения производства М-17 формировались планы его последующей модернизации. При этом не только следовали путями, уже проторенными немецкими конструкторами, но и пытались внести нечто свое. В частности, в план опытных работ, утвержденный Реввоенсоветом 1 октября 1930 г., вошел «М-17 с 4-х клапанной головкой», который хотели выставить на госиспытания к 1 июня 1931 г. Никаких материалов об этой работе найти не удалось. Но в 1933-1934 гг. под руководством военпреда Рогова М-17 форсировали по оборотам до 800 л.с. Испытания усовершенствованного двигателя проходили в апреле 1934 г. Изготовили не менее трех экземпляров, один из которых установили на персональный Р-5 начальника ВВС Я.И. Алксниса. Однако на серийное производство эти работы, в сущности, не повлияли. Это было связано с появлением отечественного двигателя М-34, созданного под руководством А.А. Микулина. Его специально делали, чтобы заменить М-17, под те же габариты и посадочные места. Этот мотор был, безусловно, перспективнее, чем устаревающий «БМВ» с его рубашками отдельных цилиндров. Внедрение М-34 в производство в 1933 г. сразу снизило интерес к созданию новых модификаций немецкого двигателя. Предполагалось, что мотор Микулина полностью вытеснит М-17 из заводских цехов. И действительно, выпуск М-17 рос до 1934 г., когда достигли пика — 5662 мотора в год. При этом завод № 26 тогда обеспечивал около половины всего производства авиадвигателей в стране. Далее же начался спад (11852).

10 июня в 1931 году на Центральном аэродроме имени М.В.Фрунзе в Москве Л.С.Кулешова совершила прыжок с тяжелого двухмоторного бомбардировщика «ТБ-1» с автоматически открывающимся парашютом ОКБ П.И.Гроховского (1931). Прыгала она из особой подкрыльной люльки для десантирования парашютистов (14918).

Другие оборонные отрасли:

10 июня 1931 г. — Докладная записка заместителя начальника Сектора обороны Госплана СССР В. А. Колесинского в Комиссию В. М. Молотова о развитии орудийного производства

Совершенно секретно.

1. Все наши орудийные заводы уже длинный ряд лет находятся в процессе капитального строительства. Это обстоятельство крайне затрудняет освоение производства, накопление производственного опыта и создание квалифицированных кадров на новых заводах («Новое Сормово», «Баррикады») и постановку на должную высоту производства на старых заводах (ММЗ, № 8, «Большевик»).

Вследствие перманентного строительства мы не имеем до сих пор надлежащей мобилизационной готовности заводов, так как строящиеся заводы не обладают способностью быстрого мобилизационного развертывания и необходимой слаженностью всех своих частей.

В силу этих причин первейшей необходимостью надо признать скорейшее окончание строительства существующих орудийных заводов. Необходимо предрешить, что не позднее середины 1932 г. строительство должно быть полностью закончено для того, чтобы мобилизационный план МВ-10 базировался на законченных и нормально работающих заводах. Без этого мы не обеспечим ни мобилизационного плана, ни заказов НКВМ на 1932 г.

2. Дальнейшее наращивание мощностей по орудийному производству должно пойти: а) по пути рационализации производственных процессов; б) постановки орудийного производства на гражданских машиностроительных заводах и в) кооперирования кадровых заводов с гражданскими. Основная и единственно правильная линия дальнейшего развития нашей производственной базы артиллерии лежит на пути широкого и экономически целесообразного использования гражданской промышленности для постановки в ней орудийного производства.

Это использование гражданской промышленности или, иначе говоря, ассимиляция орудийного производства на гражданских предприятиях должна пойти по трем путям: во-первых, путем постановки на заводах тяжелого машиностроения производства целой системы орудия; во-вторых, путем постановки на металлургических и машиностроительных заводах производства полуфабрикатов, деталей и отдельных орудийных частей, не требующих особой точности обработки и специальной квалификации рабочих; в-третьих, путем использования гражданских предприятий для расширения нашей ремонтно-арсенальной базы.

Такое использование гражданской промышленности даст нам возможность уже в перспективе ближайших лет значительно расширить производственную базу артиллерии без вложения больших средств в специально военное строительство и без связанного с этим омертвления капитала. Преимущество этого метода состоит также в том, что мобилизация в случае войны гражданского предприятия, освоившего орудийное производство, не связана с большими трудностями укомплектования рабтехсилой, так как полнокровный и работающий с полной нагрузкой завод в основном будет обеспечен рабочей силой.

3. В отношении кадровых орудийных заводов задача, как она поставлена в Комиссии обороны, сводится к тому, чтобы разгрузить Ленинград, сосредоточить орудийное дело на центральных и восточных базах и усилить эти базы техническими кадрами и квалифицированной рабочей силой за счет ленинградских заводов. Эта задача должна быть разрешена без ущерба для мобилизационной готовности по варианту № 10. Эту задачу я предлагаю решить в две очереди следующим образом: 1) полная разгрузка Ленинграда от орудийного производства, за исключением морской и береговой артиллерии, производится к весне 1933 г., так как проведение этой операции в более короткий срок повело бы к срыву мобилизационной программы 1932 г. по плану МВ-10. К этому же времени (т. е. в 1933 г.) в Ленинграде сохраняется орудийное производство только на заводе «Большевик» по морской и береговой артиллерии; 2) в течение 1931 г. и первой половины 1932 г. полностью заканчивается реконструкция центральных и восточных орудийных заводов со следующей специализацией: Пермский завод (ММЗ) — полевая гаубичная артиллерия (122-мм и 152-мм). Снаряды и танки должны быть сняты и переданы на другие заводы; «Новое Сормово» — 76-мм пушка всех видов (дивизионная, полковая, горная, зенитная); Сталинградский завод «Баррикады» — корпусная пушка (107 мм и 122 мм) и крупная сухопутная артиллерия; Мытищинский завод № 8 — мелкокалиберная танковая и противотанковая артиллерия. Кроме того, на вновь строящемся Свердловском машиностроительном заводе ставится производство гаубичной артиллерии с тем, чтобы во время войны он был полностью переведен на это производство.

4¹*. Специализация и реконструкция кадровых орудийных заводов производится на основе разгрузки этих заводов от производства менее ответственных частей, различных полуфабрикатов и деталей и передачи этого производства на гражданские заводы, которые должны быть кооперированы с кадровыми заводами. Кадровые орудийные заводы сосредоточивают у себя производство наиболее ответственных агрегатов орудий и сборку их, осуществляя по отношению к кооперированным с ними гражданскими предприятиями технический инструктаж.

Такая организация производства даст возможность без большого дополнительного расширения кадровых заводов значительно повысить их мощности и облегчит использование во время войны гражданской промышленности.

Необходимо обязать ВСНХ в контрольных цифрах на 1932 г. детально разработать план кооперирования заводов по орудийному производству.

5. К середине 1932 г. разгрузка ленинградских заводов проводится в следующих пределах: а) с «Красного Путиловца» снимается мобилизационное задание на 152-мм и 203-мм пушки с передачей их на «Баррикады» и на 45-мм батальонную пушку с передачей ее на завод № 8. Задание по 76-мм пушке сохраняется до 1933 г., когда она передается на «Новое Сормово»; б) с «Большевика» снимается задание по 107-мм корпусной пушке с передачей этого задания на «Баррикады». Задания по тяжелым гаубицам (203 мм, 280 мм и 305 мм) до 1933 г. сохраняются, когда они тоже переносятся на «Баррикады»; в) с завода № 7 (арсенал) задание на танковую артиллерию полностью снимается к весне 1933 г. Снять его целиком с мобилизационного задания 1932 г. невозможно без ущерба для программы по варианту 10. Необходимо поэтому разгрузить этот завод в две очереди — наполовину к 1932 г. и полностью к 1933 г. Снимаемое с Ленинградского арсенала задание желательно полностью передать на завод № 8. Если это невозможно без ущерба для мобилизационной программы по варианту 10, то часть этого задания надо разместить на Брянском арсенале, расположенном в довольно глубоком тылу; г) в соответствии с намечаемой передачей на тыловые заводы заданий с ленинградских заводов необходимо к концу 1931 г. перевести часть рабтехсилы и заказанного для Ленинграда оборудования на усиление тыловых заводов, в первую очередь «Баррикады», «Новое Сормово» и завод № 8 в Мытищах. Переброску рабочих надо начать в 1931 г., так как без этой меры указанные заводы не сумеют овладеть производством даже в пределах заданий по МВ-10.

Одновременно нужно увеличить ассигнования в 1931 г. на жилищное и культурно-бытовое строительство для этих заводов, чтобы обеспечить необходимое постоянство кадров рабтехсилы. Размер дополнительных ассигнований на эту цель в текущем году определить в сумме 15 млн. руб.

Зам. начальника Сектора обороны Госплана СССР Колесинский

Примечание:

1* В документе нумерация нарушена.

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 567. Л. 99—95. Подлинник.

Архив: РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 567. Л. 99—95. Подлинник.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 550-552 (12530).

10 июня 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение о целесообразности производства комбайнов на Саратовском и Ростовском заводах с 15-футовым захватом; отклонило предложение о переходе СТЗ на производство тракторов «Мак-Кормик» мощностью 22/36 л. е.; утвердило проект постановления ЦК ВКП (б) «По докладу Средне-Волжского крайкома» (12265).

Жизнь и внутренняя политика:

10 июня 1931 года Приказом ОГПУ №308/183 сформировано 5-е отделение Оперативного отдела ОГПУ с целью создания и эксплуатации междугородной правительственной телефонной связи (8983).

10 июня 1931 г. вышел приказ ОГПУ № 308/183, в соответствии с которым - 4-е отделение Оперода стало именоваться 5-м (техническим) с сохранением прежних функций. С 1934 г. отделение, занимавшееся организацией ВЧ - связи, входило в состав различных отделов (оперативного, а затем оперативной техники) Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД), а с 1938 г. находилось в системе 2-го Спецотдела НКВД. На этом этапе отделение возглавили И.Ю.Лоренс (1929-1936) и И.Я. Воробьев (1936-1939).

Общее руководство эксплуатацией и развитием правительственной связи с 1938 г. осуществляли:

- в центре - начальник 2-го специального отдела НКВД СССР и его заместитель через начальника отделения правительственной связи

- на периферии – начальники вторых специальных отделов и отделений НКВД союзных республик, управлений (УНКВД) краев и областей через начальников отделений (групп) правительственной связи (11671).

10 июня 1931 г. Политбюро одобрило перечень мероприятий по улучшению московского коммунального хозяйства Москвы, переработанный комиссией Кагановича, и вернуло его для окончательной редакции и внесения уточнений инициаторам дела, московским организациям (МК, МГК, областному и городскому исполкомам), с тем чтобы опубликовать документ от их имени{332}.Это произошло через несколько дней после июньского пленума{333}.

В окончательной версии документа городским властям Москвы поручалось немедленно составить проект строительства метрополитена и с этой целью образовать комитет с привлечением лучших специалистов. Одновременно следовало начать подготовительные работы с тем, чтобы проект был подготовлен в течение 3-4 месяцев, в январе 1932 г. утвержден, и с 1932 г. можно было приступить к строительству. В течение трех месяцев надлежало рассмотреть все существующие проекты, выработать всеобщую схему линий, утвердить окончательный вариант для первой очереди строительства и конструкции тоннелей и эстакад, определить объем инвестиций и подготовить календарный план сооружения первой очереди. В дополнение к метрополитену как главному средству внутригородского сообщения следовало рассмотреть проект о проведении пригородных железнодорожных поездов через центр города, чтобы при одобрении этой идеи работы могли начаться в том же 1932 г.{334}

Из текста резолюции пленума следует, что теперь под метрополитеном понимался фактически внутригородской железнодорожный транспорт, причем необязательно подземный. В подготовительных заметках к пленуму Каганович писал, что метрополитеном считается не только подземная железная дорога, но любой электрифицированный рельсовый транспорт на собственном полотне. Из гигиенических соображений он тогда даже отзывался о метрополитене как о менее желательном виде транспорта по сравнению с наземной железной дорогой, поскольку под землей пассажиры лишены дневного света{335}.Проект, который Каганович в своей речи на пленуме наконец представил как возможную первую очередь метро, по сути оказался тем же проектом МГЖД (18299).

10 июня 1931. По маршруту Москва - Ленинград начал курсировать первый советский фирменный поезд "Красная стрела" (18724).

За рубежом:

10 июня в 1931 году экипажем самолета «Dewoitine 33» установлен рекорд беспосадочного перелета. Новый рекорд на дальность полета составил 10371 км (14918).

Армия:

11 июня 1931 Нач. Штаба РККА Егоров представил проект оборонного бюджета на 1932. Мобплан 10 реализован быть не мог и ограничились М-12 (9089,146).

11 июня 1931 г. недавно назначенный начальник Штаба Егоров представил проект оборонного бюджета на 1932 г. Определяющей для бюджета стала «необходимость материально обеспечить развёртывание в соответствии с мобилизационным планом №12.» Мобилизационный план №10 ещё не был обеспечен необходимым производством промышленной продукции. Поэтому первый квартал 1932 г. должен был уйти на то, чтобы гарантировать выполнение этих планов. Затем в течение оставшейся части 1932 г. следовало обеспечить быстрое выполнение мобилизационного плана № 12 на случай войны в 1933 г. (9089)

11 июня 1931 года Уборевич был назначен командующим войсками Белорусского военного округа с оставлением членом РВС, а Тухачевский был назначен начальником вооружений РККА, заместителем Наркомвоен-мора и председателя Реввоенсовета СССР. На этом посту он оставался до 1936 года, пока не был назначен начальником Управления боевой подготовки войск. Это были весьма ответственные должности в стране и армии. В эти годы с его участием были приняты на вооружение армии новые образцы самолетов- истребителей, бомбардировщиков, танков, пулеметов, другой боевой техники (11504).

Жизнь и внутренняя политика:

11-15 июня 1931 состоялся июньский пленум ЦК ВКП(б), решения которого столь обильно цитировались в литературе по истории московского метрополитена. Каганович сделал на нем трехчасовой основной доклад о строительстве социалистических городов в целом и московском коммунальном хозяйстве в частности, предложив проект резолюции, которая была единогласно принята{336}.Речь при этом шла о сокращенной до директив и целевых установок версии перечня практических мероприятий, подготовленного комиссией Кагановича. Пленум ЦК, таким образом, не принял принципиально нового решения, а придал ранее подготовленным и уже разработанным для практической реализации постановлениям более широкую, квазидемократическую основу, что было удобнее для их пропагандистского использования.

В своей речи Каганович дал резкую картину состояния городского транспорта в Москве и обозначил путь выхода из кризиса: расширение трамвайной сети и закупка 2 тыс. автобусов не могут в принципе решить проблему. Необходимо строительство метро и проведение электрифицированных пригородных поездов внутрь города. По поводу глубокого ввода пригородных дорог он смог уже назвать конкретную трассу, а именно сквозную железнодорожную линию, спроектированную Наркоматом путей сообщения в 1930/31 г. (см. рис. 18). Эта линия имела бы для Москвы такое же значение, как городская железная дорога в Берлине, но она могла служить только дополнением метрополитена. Что касается последнего, то соответствующий проект пока не устоялся. К тому времени имелся проект, согласно которому предстояло построить городскую железную дорогу только на городских окраинах. Но это был неверный путь, поскольку основная линия дороги призвана была разгрузить центр. Можно было бы по возможности построить линию и на окраинах, однако важнее было соорудить там третье трамвайное кольцо и продлить пригородные железные дороги для использования в качестве наземной городской дороги. В отношении метрополитена Каганович назвал первой возможной фазой его строительства прокладку линии от Каланчевской пл. к центру и далее к запланированному Дворцу Советов (к юго-западу от Кремля на берегу р. Москвы), а также через Арбат к Смоленскому рынку.

Изложенное Кагановичем направление линий метро соответствовало проекту МГЖД. Новым словом здесь стало направление к Дворцу Советов, чье местоположение — его должны были возвести на месте Храма Христа-Спасителя — утвердили незадолго до пленума. Принципиальные возражения против метрополитена как якобы антисоциального вида транспорта, а также высказанную в ходе публичной дискуссии идею о раздроблении Москвы на ряд мелких административных единиц Каганович заклеймил как «глупости лево-уклонистского толка»{337}.

Далее в своем реферате Каганович остановился на перспективах развития советских городов в целом. Его выступление свидетельствовало об окончании культурной революции и подводило черту под дискуссией о революционных концепциях городской планировки. В современных условиях, подчеркивал Каганович, наиболее неотложным делом является создание жилищного фонда и разработка плана застройки Москвы. С 1932 г. в Москве запрещено создавать новые промышленные предприятия, поскольку при социализме, в отличие от капитализма, индустрия не будет сконцентрирована в нескольких крупных городах. В то же время он осудил требование урезать исторически разросшиеся города и теорию отмирания и самораспада городов как «политически вредную болтовню»{338}.

На заседании пленума ЦК вопрос о метрополитене был всего лишь одним среди прочих. В последовавшем за докладом Кагановича обсуждении никто не взял слова по этому поводу. Основное внимание привлек вопрос о жилищном строительстве{339}.В отношении городского транспорта резолюция пленума констатировала, что реконструкция и расширение трамвайного дела не может в принципе решить проблему городского сообщения в Москве: «Пленум считает необходимым безотлагательно приступить к подготовительным работам по сооружению в Москве метрополитена как главного средства для решения проблемы скоростной и дешевой перевозки пассажиров с тем, чтобы строительство могло начаться уже в 1932 г. С этим должно быть связано строительство внутригородской электрифицированной железной дороги, которая соединит Северную, Октябрьскую и Курскую ж. д. непосредственно с городским центром. Помимо этого необходимо провести новую трамвайную кольцевую линию по Камерколлежскому валу, чтобы расширить трамвайную сеть в ближайшие годы минимум до 150 км, повысить число вагоновдо 3000 и в значительном масштабе развить автобусное сообщение, увеличив в ближайшие годы автобусный парк Москвы до 2000 машин»{340}.

Резолюция содержала также директивы дальнейшего развития столицы и дала толчок составлению генерального плана реконструкции Москвы, который находился в разработке до 1935 г.{341} (18299)

За рубежом:

11 июня 1931 четырехмоторный биплан Handley Page HP42 с 40 пассажирами поступает на вооружение британской авиакомпании Imperial Airways, когда G-AAGX Hannibal выполняет рейс из аэропорта Кройдон в Париж – Ле Бурже, устанавливая новые стандарты обслуживания пассажиров и комфорта (20804).

Авиапромышленность:

С 12 по 17 июня 1931 проходили гос. испытания Ш-2 в Ленинграде по линии НИИ ГВФ (то есть он тоже испытывал) (92,384).

Армия:

Между 12 и 18 июня 1931. Из протокола заседания Политбюро № 43, 1931 г.

Об улучшении материально-бытового положения начсостава

1. ...Обеспечить к 1 августа 1931 г. организацию закрытых кооперативов для начсостава в гарнизонах... В небольших городах организовать закрытые распределители.

2. Наркомснабу и Центросоюзу:

а) распространить... на весь начсостав РККА, в том числе и сверхсрочной службы и членов их семей, нормы снабжения промышленных рабочих и их семей городов особого списка (снабжение и общественное питание)...

б) обеспечить... полный охват общественным питанием начсостава и членов их семей, развернув необходимую сеть столовых по списку и в сроки, согласованные НКВМ, Наркомснабом и Центросоюзом...

3. Допустить, в виде исключения, организацию ремонтно-пошивочных мастерских при закрытых военных кооперативах и закрытых распределителях для начсостава и их семей, для чего обязать ВСНХ и НКСнаб выделить соответствующие фонды промтоваров.

5. В целях быстрейшего изжития тяжелого жилищного положения значительной части начсостава:

а) НКТ и ВСНХ обеспечить окончание в 1931 г. жилстроительство домов начсостава рабсилой и материалами, независимо от того, кто является застройщиком...

6. Оформить в советском порядке освобождение в трехмесячный срок квартир в домах Военведа лицами, уходящими из рядов РККА, и обязать горсоветы в трехмесячный срок выселить из домов Военведа всех невоеннослужащих... Обязать Наркомвоенмор установить порядок закрепления жилищ в домах Военведа не за лицами, а за должностями.

7. С 1 января 1932 г. денежное содержание комвзвода довести до 140 руб., соответственно этому подтянув вышестоящие группы: комроты с 140 до 170; комбат с 150 до 190 руб., комполка с 195 до 250 руб., комдив с 250 до 275 руб. и комкорпуса с 275 до 300 руб.

Комсостав технических войск (авиация, бронетанковые и морфлот) должен находиться, как и раньше, несколько в преимущественном положении... (11652).

Между 12 и 18 июня 1931. Из протокола заседания Политбюро № 43, 1931 г.

О командном и политическом составе РККА

1. Центральный комитет констатирует, что... достигнуты значительные успехи в деле укрепления кадров начальствующего состава...

4. Отмечая за последний период некоторые, но пока еще явно недостаточные успехи в военной подготовке политсостава, ЦК считает совершенно обязательным дальнейшее решительное повышение его военных знаний... (11652).

Жизнь и внутренняя политика:

12 июня 1931 в «Известиях» также появилась новая дискуссионная публикация. Г. Красин ратовал за то, чтобы в целях разрешения транспортной проблемы использовать все имеющиеся средства сообщения: автомобили, автобусы, трамваи, метрополитен, железные дороги «глубокого ввода», тротуарные транспортиры, лифты. Речь при этом шла не о том, нужен метрополитен или нет, а о наиболее срочных мерах. Главным препятствием для уличного движения являлась бессистемная застройка Москвы. Уже сейчас, при минимальном автомобильном движении, улицы были забиты, в том числе из-за отсутствия регулирования транспортных потоков. Выход Красин видел в устройстве транспортных развязок разного уровня на пересечении радиальных улиц с Бульварным и Садовым кольцом, а также Камерколлежским валом. Магистрали в будущем должны будут иметь восемь полос: две средние для трамвая, две для скоростного автотранспорта, две для гужевых повозок и остальные две для пешеходов. Транзитный проезд трамваев через центр осуществлялся по кольцевой линии. Последняя прокладывалась в самом сердце города, внутри Бульварного кольца, позднее ее можно было поднять на виадуки, за счет чего возникала первая линия метрополитена. Красин предлагал следующую иерархию приоритетов: 1. Регулирование трамвайного движения; 2. «Глубокий ввод» железных дорог; 3. Устройство транспортных развязок на перекрестках; 4. Наконец, метрополитен, но прежде, возможно, прокладка второго «глубокого ввода»{331} (18299).

Между 12 и 18 июня 1931. Из протокола заседания Политбюро № 43, 1931 г.

О завозе нефтетоплива в г. Ленинград

а) Отклонить предложение о завозе нефти в Ленинград морским путем;

б) Считать необходимым весь завоз нефтетоплива в Ленинград производить по Волге;

в) Обязать Наркомвод установить календарную программу по месяцам завоза нефти в Ленинград и каждые 5 дней сообщать Политбюро о ходе выполнения этой программы (11652).

Между 12 и 18 июня 1931. Из протокола заседания Политбюро № 43, 1931 г.

О ценах и качестве овощей для рабочих

а) признать, что партийные и советские организации не обращают достаточного внимания на положение дел в кооперации и на те грубые недочеты, которые имеют место в работе кооперации по рабочему снабжению.

б) Для решительной борьбы против повышения цен в городах с рабочим населением... создать комиссию ЦК и СНК СССР (11652).

За рубежом:

12 июня 1931 Аль Капоне и 68 членов его банды были обвинены в нарушении сухого закона (2100).

12 июня 1931 американский гангстер Аль Капоне обвинен в нарушении «сухого закона» (4962).

Другие оборонные отрасли:

13 июня 1931 была предпринята последняя попытка испытать танк Кристи на гусеницах, но после того, как танк прошел 1 км кронштейн ленивца вновь сломался (3879,7).

К 13 июня 1931 по окончании показа Правительству кронштейн на танке Кристи был отремонтирован, но при попытке вновь вывести его на испытания на гусеничном ходу сломался опять. В общей сложности за весь период ходовых испытаний с 16.05. по 21.06 танк прошел на гусеницах 43,5 км и 863 км на колесах (10733,197).

13 июня 1931 закончились испытания танка БТ пробегом по шоссе и грунтовым дорогам только на колесном ходу, которые шли с 27 мая. Максимальная скорость не превышала 65-70 км/час. Существенным недостатком оказалась полная невозможность движения на колесах по песку из-за значительного их погружения в грунт. Было также отмечено, что посадка в танк может производиться только через верхний люк, поскольку водительский люк слишком узок, непригоден для эвакуации и не оборудован приборами бокового обзора. Доступ к агрегатам моторно-трансмиссионного отделения был возможен лишь после полной разборки крыши. Недостатком признали отсутствие башни и установку только пулеметного вооружения в корпусе. Общий “набег” М1931 за 10 дней составил 200 км на колесах, но 50 из них танк прошел ещё в США.

Впрочем, во время демонстрации М1931 членам правительства машина, даже с поломанным кронштейном, показала себя хорошо. На колесном ходу танк свободно прошел 5 рядов проволочных заграждений, а затем преодолел двухметровый окоп. Экипаж машины за 44 минуты установил гусеничные ленты, а после 10-минутного перерыва за 35 минут снял и уложил их на надгусеничные полки.

Последняя попытка провести испытания М1931 на гусеничном ходу была предпринята 13 июня, но после того как танк прошел всего 1 км, злополучный кронштейн снова сломался. Тремя днями позже начала заедать коробка передач на 2-й и 3-й скорости. Всего с 16 мая по 21 июня танк прошел на гусеницах 43,5 км и 863 км на колесах. По результатам испытаний был составлен подробный отчет на 15 листах. В нем, в частности, отмечалось, что танк не прошел полных испытаний из-за поломки кронштейна ленивца:

"...Танк испытывался только на колесах, причем испытания показали, что средние скорости по шоссе не превышают 30-35 км/час. Водитель после 4-5 часов сильно устает (благодаря трудности управления и неравномерности хода требовалось все время выравнивать машину). ...Двигатель работал хорошо, но необходима частая регулировка клапанов. АКБ недостаточны для запуска двигателя (холодный двигатель запускался, как правило, с буксира). В коробке передач после 600-650 км выскакивают 2-я и 3-я передачи при большой нагрузке двигателя. Течь смазки из-под уплотнений, затруднено включение всех передач. Через 2-3 часа движения значительно нагревается КПП до 85-88°С при температуре окружающего воздуха +35-40°С.

Гусеницы. После 40,5 км сломано 8 пальцев.

Ведущие колеса. После 150-200 км наблюдается развал в наружную сторону на 1,5-2 см.

Управление танком - удовлетворительное. На грунтовых дорогах "отказывается слушаться руля", а при езде по неровностям толчки выбивают руль у водителя из рук. На скоростях 55-60 км/час управление затруднительно...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

...Танк Кристи в том виде, в котором он был представлен на испытаниях, является исключительно интересной машиной с универсальным движением, требует как боевая машина большой разработки и введения ряда конструктивных усовершенствований и изменений" (17214).

За рубежом:

13 июня 1931 - Мэй Хэйцлип устанавливает женский рекорд высоты для легких самолетов 18097 футов (5516 м) в Сент-Клер, штат Мичиган. Самолет - Buhl "Bull Pup" (22462).

Авиапромышленность:

14 июня 1931 года начальник ВВС Алкснис писал письмо N А-3963сс МПУ ВСНХ.

Материал

рабочей подкомиссии к совещанию по вопросам потребностей

авиапромышленности на 1932-1934 г.г. и перспектив

удовлетворения этих потребностей другими отраслями

промышленности.

Исходными данными для расчета потребностей принять следующий план развертывания самолето-моторостроения по годам, в соответствии с заявками УВВС на военное время:

|  | 1932 г. | 1933 г. | 1934 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Самолеты | 7098 | 15590 | 22641 |
| Моторы | 9460 | 30550 | 62000 |

Ввиду отсутствия определенного типажа и соответствующих спецификаций на самолеты и моторы, намеченные к производству в 1933-34 г.г., расчет необходимых материалов и материальных баз является только ориентировочным.

Основной единицей для расчета потребных материалов в моторостроении принять мотор М-17, как мотор средней мощности, установившийся в производстве и имеющий более или менее уточненную спецификацию.

Типовой машиной для самолетов сварных конструкций признан самолет ТШ-1, для деревянных конструкций - Р5 и металлических конструкций ТБ3.

Количественное соотношение этих конструкций по годам принято следующее:

|  | 1932 г. | 1933 г. | 1934 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТШ-1 | Приняты | 8775 | 11970 |
| Р-5 | заявки | 3845 | 4540 |
| ТБ-3 | УВВС | 3170 | 6130 |

В соответствии с приведенными расчетными данными определился объем материальных потребностей авиапромышленности на период 1932-1934 г.г. (3947,73-76).

14 июня 1931 Торгсин, который 4 января 1931 года Торгсин получил всесоюзный статус, открыл двери советским гражданам, которые вначале могли покупать в Торгсине только на царский золотой чекан. Поистине революционный поворот в истории объединения произошел в конце 1931 года, когда правительство разрешило советским гражданам покупать товары в Торгсине в обмен на бытовое золото.

Автором идеи продаж на бытовое золото был директор столичного универмага N1 Ефрем Владимирович Курлянд, который в марте 1931 года обратился с этим предложением к руководству Наркомата внешней торговли. 3 ноября 1931 года Политбюро поручило Наркомвнешторгу СССР организовать в магазинах Торгсина скупку бытового золота в обмен на товары. Специальная комиссия, куда вошли Розенгольц (Наркомвнешторг), Гринько (Наркомфин), Серебровский (Союззолото), Калманович, Дерибас (ОПТУ), должна была определить районы деятельности Торгсина по скупке золотых предметов и методы расчета. В декабре 1931 года универмаг N 1 в Москве с устного разрешения председателя правления Торгсина М. И. Шкляра начал продавать товары советским гражданам в обмен на бытовое золото. 10 декабря 1931 года вышло Постановление СНК СССР "О предоставлении Всесоюзному объединению "Торгсин" права производства операций по покупке драгоценных металлов (золота). Хотя со временем последовали разрешения принимать от населения также и серебро, платину, бриллианты и другие драгоценные камни, именно золото сыграло главную роль в истории Торгсина. Всего за четыре года (1932-1935) люди снесли в него почти 100 тонн чистого золота! (11458).

Другие оборонные отрасли:

14 июня 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 22. 1. Контрольные цифры бюджета НКВМ на 1932 г. (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 315-316) (12342).

14 июня 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение о приступе к строительству в 1931 г. завода малой металлургии в Ленинграде (12265).

14 июня 1931 г. представители Остехбюро и НИПС подписали протокол об успешном испытании гидроакустической системы обнаружения барьерного типа с приемом информации с надводного корабля (22288).

Авиапромышленность:

15 июня 1931 в НИИ ВВС закончился второй этап испытаний И5 № 3 с мотором М15, который проходил с 6 мая 1931.

Результаты испытания (образца для серии) самолета И5 № 18 с мотором М15

Выводы были сделаны на основании двух разновременных испытаний одного и того же самолета.

Первый раз испытывался самолет И5 № 18 с мотором М15 № 6. Испытание было начато 30 июля 1931 года и прервано 15 августа 1931 года из-за поломки рамы моторной установки. Самолет И5 № 18 после ремонта вторично был предъявлен для испытания 10 октября 1931 года с другим мотором М15 № 24109 и с тем же винтом.

Самолет И5 № 18 построен по типу серийных самолетов, т.е. отдельные части самолета изготовлялись на заводах №№ 39, 1 и 22, а вся сборка самолета произведена заводом № 39.

По сообщению завода № 39 данный самолет в сравнении с И5 Юп VI усилен ………….

Цель испытаний

За период с 12 декабря 1930 года по 1 февраля 1931 года и с 6 мая 1931 года по 15 июня 1931 года испытывался самолет И5 № 3 с мотором М15. Этот самолет не имел целого ряда деталей, требующихся для установки вооружения и оборудования и имел конструкцию (капотаж, моторы, установка пулеметов) отличную от предполагаемой в серийной постройке, поэтому полученные летные данные не могли быть показаны для серийных самолетов И5-М15. Установка вооружения на самолете И5 № 3 носила макетный характер, вследствие чего вооружение не могло быть испытано. Поэтому заводом № 39 был дан на испытание в НИИ ВВС другой самолет И5 № 18 с мотором М15, который должен быть принят как образец для серии. Данный самолет мог быть испытан только в отношении летных данных, так как вооружение его не было отлажено (при заводских испытаниях был отмечен перегрев верхних пулеметов и трещины у трубы нижних пулеметов) и правые пулеметы не имели левых приемников.

Вооружение самолета И5-М15 отличается от вооружения самолета И5-ЮпVI тем, что верхние пулеметы разнесены на 40 мм больше и у нижних пулеметов поставлены трубы.

Ход испытания

За период первого испытания самолет И5 № 18 произвел следующие полеты:

31 июля 1931 года – полет на определение скороподъемности и горизонтальных скоростей на высотах 5000, 4000, 2000, 1000 м –45 минут

1 августа 1931 года – полет с целью определения скороподъемности, потолка и горизонтальных скоростей на высотах 7000, 6000, 5000 м. Определение расхода горючего на высоте 5000 м – 2 часа 5 минут

2 августа 1931 года – полет на управляемость на 5000 и 3000 м. Определение расхода горючего на высоте 3000 м – 2 часа 20 минут

Во время второго испытания произведены следующие полеты:

12 октября 1931 года - полет на управляемость и фигуры на высоте 1000 м. Полет с целью определения горизонтальных скоростей на высоте 100 м – 1 час 30 минут

Испытание прервано из-за поломки самолета при вынужденной посадке. Вынужденная посадка произошла вследствие прекращения подачи бензина.

Заключение

На основании произведенных испытаний можно установить, что самолет И5 при постановке на него мотора М15 в серийной постройке будет иметь как худшие летные данные, так и меньший радиус действия, чем с мотором ЮпVI (6964, 32-40).

15 июня 1931 г. закончился второй этап испытаний И-5 №3 с двигателем М-15, который шел с 6 мая. Однако этот самолет по-прежнему не имел вооружения и обладал множеством отличий от серийных образцов с индивидуальными обтекателями цилиндров двигателя. Поэтому заводом № 39 был изготовлен еще один самолет с двигателем М-15, который в основном повторял серийные И-5 завода № 1. Фотографий этого самолета видеть не приходилось, однако в ряде документов указывалось, что «данный экземпляр отличается измененной головной частью». Возможно, на этом И-5 впервые использовали кольцо Тауненда. Другим отличием этого образца, известного как И-5 №18, стало вооружение: верхние пулеметы были разнесены шире на 40 мм, а нижние заключена в трубы. Испытания в НИИ ВВС И-5 № 18 с двигателем М-15 № 6 начались 30 июля и были прерваны 15 августа 1931 г. по причине поломки моторамы. После ремонта самолет предъявили к тестированию с новым двигателем - М-15 № 24109. Полеты начались 10 октября, а через несколько дней самолет потерпел аварию при выполнении вынужденной посадки. Дальнейшая судьба машины не просле живется, однако из переписки завода №39 известно, что какой-то И-5 с М-15 потерпел аварию и не восстанавливался (вероятно это был И-5 №18).

Не смотря на аварию, основные выводы в отношении испытывавшегося самолета были, получены. В частности, указывалось, что серийные И-5 с М-15 будут обладать худшими летными данными и меньшим радиусом действия, чем И-5 с двигателем «Юпитер» VI. Максимальная полетная скорость самолета с М-15 оказалась немного выше, а скороподъемность чуть ниже, чем у второго опытного экземпляра.

|  | И-5 М-15 | И-5 Ю-VI |
| --- | --- | --- |
| Скорость максимальная на 1000 м (км/ч) | 266 | 258 |
| Время набора 3000 м (мин.) | 4,75 | 4,68 |

Между тем, значительные усилия, потраченные на внедрение М-15 в производство, и большие на него надежды обусловили продолжение работ по его внедрению. Было решено, что в числе первой сотни серийных истребителей должны быть 10 машин с М-15, поэтому еще один самолет оснастили таким двигателем. Он прибыл на аэродром 25 ноября 1931 г., далее доводился в бригаде С.А. Кочеригина, в которой готовили чертежи для серийного производства. Впрочем, уже в конце 1931 г. от использования М-15 отказались и более И-5 с этими двигателями не строились (11974).

До 15 июня 1931 г. испытывался с перерывами из-за поломок И-5 с М-15 "Подарок XVI партсъезду" и оказался далеко не подарком. 30 июля того же года приступили к испытаниям доработанного серийного истребителя № 18. Его собрали на заводе № 39 из узлов собственного производства и доставленных с завода № 1. Кое-что на заказ изготовили на заводе № 22 в подмосковных Филях. Лонжероны крыльев и нижний лонжерон фюзеляжа по сравнению с опытными образцами И-5 усилили, одинарные ленты расчалок заменили двойными, ввели дополнительный подкос в мотораме. На самолёте стоял мотор М-15 № 6 из опытной малой серии. Уже при пробных запусках двигателя выявилась тряска в некоторых диапазонах оборотов, всё вокруг забрызгивало маслом. На этой машине совершили всего один полёт, закончившийся аварией. 5 августа на малой высоте мотор заглох - к нему перестал поступать бензин. При вынужденной посадке машина получила серьёзные повреждения. При разборке в магистрали возле крана нашли обрывок мешковины. Истребитель увезли на завод для ремонта, а 10 октября вернули, но уже с серийным мотором, новой моторамой и изменённым капотом. Этот двигатель работал лучше предыдущего, но расход масла оставался чрезмерно большим.

По мере освоения производства И-5 с "юпитерами" и М-22 отношение к замыслу модернизировать истребитель путём установки М-15 постепенно менялось. Мотор Бессонова долго и мучительно доводился. В 1930 г. его дважды выставляли на государственные испытания. Ни один из образцов не проработал даже заявленных 25 часов до переборки нагнетателя. Лучший из них продержался 15 часов до разрушения коленчатого вала.

Оргвыводы были сделаны в духе времени. "Вредитель" Бессонов остался на заводе, но как арестант в составе конструкторского бюро ОГПУ, разрабатывавшего мощный Х-образный двигатель ФЭД ("Феликс Эдмундович Дзержинский"), Работа по М-15 продолжалась без него.

Один из моторов второй серии ("Б") в январе 1931 г. опять выставили на госиспытания. На 41-м часу развалился фланец крепления одного из цилиндров. Назначенная УВВС комиссия признала двигатель не прошедшим испытания.

Вместо обещанных первоначально 650 л.с. максимальную мощность М-15 снизили до 600 л.с., а затем вообще до 450 л.с. Ресурс в 25 часов до замены подшипников нагнетателя военных ни с какого боку не устраивал. В НИИ ВВС подготовили заключение, в котором сравнивались М-15 и М-22. В нём отмечалось: "В тактическом отношении М-22 стоит выше М-15... При наличии меньшего веса на 25 кгр по мощности имеет несомненное превосходство..." Действительно, французский двигатель мог развить, пусть и в течение всего двух минут, мощность 585 л.с. При этом он расходовал меньше масла и бензина. По важнейшим характеристикам М-15 уступал и принятому за прототип "Хорнету" - при большем весе он развивал меньшую мощность. Что касается надёжности, то их вообще нельзя было сравнивать. Общий вывод специалистов НИИ ВВС гласил: "М-15 в конструктивном отношении полностью недоработан". Более того, они сочли, что этот двигатель не имеет перспектив развития.

УВВС беспокоили и рапорты военных приёмщиков с завода № 24. За десять дней февраля 1931 г. в ходе заводских испытаний вышли из строя восемь двигателей. Детали моторов подгонялись при монтаже и были невзаимозаменяемы. Всю серию "Б" после предъявления военпред отклонил и потребовал довести её до уровня требований технических условий (11997).

С 15 июня по август 1931 на гидробазе в Таганроге состоялись гос. испытания ТБ-1 с поплавками от ЮГ-1 и его запустили в серию. Всего на 31 заводе сделали 66 ТБ-1П. Первую партию поплавков заказали шведской фирме Short, а с 1932 - освоили сами (346,17).

15 июня 1931 ТБ-1 (заводской №649), поставленный в Таганроге на поплавки, передали морскому отделу НИИ ВВС для госис- пытаний. Их проводили в Севастополе до конца августа. Поплавковый вариант в АГОС назвали ТБ-1а («а» — от «аква», «вода») (20325).

15 июня 1931 ТБ-1 на поплавках передали морскому отделу НИИ ВВС для госиспытаний. Их проводили в Севастополе до конца августа. Поплавковый вариант в АГОС назвали ТБ-1 а ("а" - от "аква" - "вода").

Увеличение веса пустого самолета и дополнительное аэродинамическое сопротивление от поплавков, разумеется, снизили данные машины. Максимальная скорость не превышала 185 км/ч, потолок - 3620 м. Существенно ухудшились маневренность и скороподъемность. Тем не менее, результаты признали удовлетворительными. По сравнению с имевшимися в морских эскадрильях поплавковыми ЮГ-1 и летающими лодками "Валь", ТБ-1а выгодно отличался возможностью несения боеприпасов крупных калибров, необходимых для поражения боевых кораблей. Машину приняли на вооружение ВВС РККА.

Начали готовиться к серийному производству поплавков. Английский образец обмерили и выполнили чертежи. Серию хотели поручить заводу № 22, но он был перегружен другими заказами. В результате документацию и поплавок-образец перевезли в Таганрог. Там их стали производить под названием "тип Ж" и устанавливать на самолеты, прибывавшие из Москвы.

Монтаж поплавков велся уже после прекращения производства ТБ-1. Всего доработке подверглись 66 самолетов. Серийные поплавковые бомбардировщики именовали ТБ-1П или иногда МТБ-1.

Принятие на вооружение ТБ-1П сделало ненужным серийное производство другой машины, ТОМ-1. Этот самолет разрабатывался с августа 1928 г. в конструкторском бюро при заводе № 28 под руководством приглашенного из Франции конструктора П. Ришара. По схеме он был близок к ТБ-1П, но получился больше, тяжелее и имел гладкую, а не гофрированную обшивку. Опытный образец ТОМ-1 изготовили в декабре 1931 г. Хотя эта машина значительно превосходила ТБ-1 а по летным данным, от ее запуска в серию отказались из-за технологической сложности и дороговизны конструкции (12001).

15 июня в 1931 году в Севастополе в морском отделе НИИ ВВС начались госиспытания «ТБ-1А» ("а" - от "аква" - "вода") на поплавках (14923).

15 июня 1931 г. по постановлению Совнаркома предусматривалось за 1932 г. выпустить уже 10 000 условных парашютов, доведя темп производства к концу года до 2000 парашютов в месяц. «Условных» потому, что трудоемкость у разных типов отличалась. Парашюты для летчика и летнаба брали за единицу, маленькие грузовые – за половину, а для больших для сброса боевой техники коэффициент поднимался до пяти. В 1933 г. выпуск требовалось увеличить в два раза, в 1934 г. – в три. На условия лицензионного соглашения при этом откровенно наплевали.

Сделать столько в маленькой мастерской было невозможно. Савицкому передали ситценабивную фабрику в Тушино, которая стала именоваться фабрикой N 1 Мостекстильшвейсоюза.

Первым освоенным в производстве «Ирвином» стал пилотский, который у нас именовался ПЛ-1. По конструкции он соответствовал оригиналу, но был чуть больше и тяжелее. Диаметр купола равнялся 7,4 м, площадь – 43 м2; весил ПЛ-1 10,5 кг. Почти одновременно приступили к выпуску ПН-1 для наблюдателей. Он имел такой же купол, но ранец подвешивался горизонтально на груди или на боку.

Освоение производства шло нелегко. Не хватало шелка, отечественная ткань была не такой плотной и прочной, как использовавшаяся американцами. Шелковые полотнища большого размера и шнуры для строп поставлял Шелкотрест. Вытяжные тросики и трубки для них сначала закупали за границей, в США приобрели 250 комплектов. Остальные металлические детали делал завод № 33 (21505).

15 июня 1931 года в постановлении СНК СССР, посвященном вооружению и оборудованию самолетов и аэродромов ВВС РККА. Правительство в VII разделе «По парашютам» требовало обеспечить развитие на фабрике № 1 Мостекстильшвейсоюза опытной базы производства образцов парашютов различного назначения.

Это позволило бы наладить фактический выпуск парашютов на 1 мая 1932 года по 2.000 парашютов в месяц, а за год выполнить заказ на 10.000 парашютов типа «Ирвинг» для летчиков и летчиков-наблюдателей. Ставилась задача по наращиванию производственных возможностей с таким расчетом, чтобы к 1 мая 1933 года увеличить выпуск парашютов в 2 раза, а к 1 мая 1934 года – в 3 раза (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 3. Л. 12.) (21402).

Другие оборонные отрасли:

15 июня 1931 г. Утверждение Я.М.Фишманом инструкции по проведению в августе 1931 года на военно-химическом полигоне во Фролищах (Нижегородская область) тактико-технических испытаний средств химической борьбы. В инструкции было записано следующее: «При стрельбе обнаруженные подтекающие мины должны быть отделены и зарыты в землю…» Инструкцию ту пришлось писать потому, что командир химического батальона, получивший партию мин со снаряжательного завода, был настолько обескуражен протеканием некоторых из них, что решил застраховать себя и написал непосредственно заместителю председателя РВС СССР о «вредительских минах, текущих по всем швам». Я.М.Фишман в свою очередь успокоил высокого начальника, выяснив с помощью комиссии, «что дают утечку ОВ около 1% изготовленных мин, что … не дает никаких поводов к панике». Паника была предотвращена, а 1% от опытной партии мин и поныне покоятся где-то во Фролищах в земле полигона (17133).

Жизнь и внутренняя политика:

15 июня 1931 Пленум ЦК ВКП(б) принял решение о строительстве метро (3398,171).

15 июня в 1931 году Пленум ЦК ВКП(б) принял постановление «О строительстве московского метрополитена». В документе содержалось указание «немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метро в Москве, как главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых людских перевозок». Первая линия «Сокольники» - «Парк культуры» открылась в мае 1935 года (14923).

15 июня 1931 Пленум ЦК ВКП(б) принял Постановление о строительстве московского метрополитена. Его строительство было начато в ноябре 1931 г., и первая линия «Сокольники» — «Парк культуры» была открыта 15 мая 1935 года (21166).

15 июня 1931 г. вышло постановление Пленума ЦК ВКП(б) от «О Московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства СССР», в котором говорилось об организации в столице движения нового вида городского наземного транспорта — троллейбуса. Разрабатывали конструкцию первого советского троллейбуса инженеры НАТИ (Научно-опытного автотракторного института, в дальнейшем — НАМИ) под руководством А. Липгарта (22735).

Внешняя политика:

15 июня 1931 СССР и Польша заключили договор о дружбе и торговом сотрудничестве (3907,167).

За рубежом:

15 июня 1931 г. в Германии были проведены первые испытания ракеты Тилинга. В 1932 г. Тилинг в очередной раз усовершенствовал конструкцию своей ракеты: в полете раскрывались только два крыла, а четыре стабилизатора в качестве хвостового оперения оставались неподвижными. Тилинг не рассматривал возможность установки на своей КР ни системы автоматического управления, ни жидкостного ракетного двигателя (11686).

15 июня 1931 в Бискайском заливе затонул французский пароход «Сен-Филибер», в результате чего погибли 500 человек (4962).

15 июня в 1931 году началась война Боливии с Парагваем из-за территории Чако. Боливия обладала большей и лучше вооруженной армией, но парагвайцами руководили русские офицеры-эмигранты (около 80 человек). Опираясь на укрепленные пункты, дивиерсионные отряды парагвайцев к 1935 году взяли под контроль спорную территорию и около 300 т. боливийцев пленными. Потери сторон - до 250 т.ч. убитыми и ранеными. Именами русских офицеров в столице Парагвая Асунсьоне названы 10 улиц (14923).

Авиапромышленность:

К середине июня 1931 специалистами НИИ ВВС был подготовлен проект плана опытного и серийного самолето- и моторостроения на период 1931-34 гг., но его доработка по результатам обсуждения с заинтересованными подразделениями Управления ВВС, НТК и штаба ВВС завершилась лишь к началу августа.

Наряду с другими предложениями, рекомендовалось считать мотор М-17 основным для строящихся в 1932 г. самолетов. Именно на этот мотор следовало ориентировать конструкторские коллективы и заводы. В то же время все работы по мотору М-27 предлагалось свернуть в пользу мотора М-34, который имел лучшие перспективы развития.

В этой связи предполагалось самолет ТШ-2 серийно выпускать сначала с мотором М-17, а затем с мотором М-34.

С учетом принятых решений считалось необходимым форсировать организацию массовой серии М-34 на заводе №24, обеспечив его выпуск уже с середины 1932 г. От ВАО требовалось разработать порядок и сроки замены мотора М-17 в производстве мотором М-34 с таким расчетом, чтобы к середине 1933 г. полностью прекратить его изготовление.

В системе вооружения ВВС планировалось иметь легкий одноместный штурмовик ЛШ-4 М-22 (на базе серийного истребителя И-5 - «как штурмовик малопригоден, /.../ остается только с целью использования И-5 по снятию с вооружения истребительной авиации») и легкий бронированный штурмовик ЛБШ-3 с М-34 («модификация ТШ-2»). Двухмоторный тяжелый штурмовик ТШ-1 из плана опытного строительства исключался.

Предъявление на государственные испытания самолета ЛБШ-3 предполагалось к 1 августа, а ЛШ-4 - к 1 марта 1932 г.

Серийное производство ЛБШ-3 рассчитывали организовать на заводе №1 в Москве (где выпускался разведчик и легкий бомбардировщик Р-5 М-17), а ЛШ-4 - на заводе № 21 в Нижнем Новгороде (где намечался массовый выпуск истребителя И-5 М-22).

Примерно в это же время ЦКБ подготовило свой вариант проекта плана строительства опытных самолетов до 1934 г. (21062).

В середине июня 1931 г. состоялся смотр авиационной техники. На Центральный аэродром приехали Сталин, Ворошилов, Орджоникидзе, другие партийные и государственные деятели. В печати об этом событии не появилось ни строчки. Правительственные машины прибыли в одиннадцать часов. Начальник ВВС П.И.Баранов отдал рапорт Председателю Совнаркома. На летном поле выстроились истребители, разведчики, бомбардировщики, в том числе готовая к вылету пара истребителей И-5, за ними на стоянке - И-4, И-5, а рядом, для сравнения, французский истребитель «Потез», отечественные разведчики Р-5, опытный экземпляр бомбардировщика ТБ-3, другие машины. Сталин приблизился, дымя папиросой. Когда до стоянки истребителей оставалось около десяти шагов, комбриг Туржанский подошел к Сталину и громко сказал: «Извините, Иосиф Виссарионович, может быть, Вы здесь докурите? У самолетов нельзя...». Его поддержал начальник ВВС П.И.Баранов. Сталин остановился и, ничего не сказав, каблуком вдавил окурок в землю. В принципе и Туржанский, и Баранов были правы: правила пожарной безопасности являются общими для всех. Однако то же самое можно сказать полушепотом, в стороне, не привлекая внимания. Существуют определенные нормы взаимоотношений, согласно которым считается неэтичным распекать учителя в присутствии учеников, командира - перед строем солдат, а государственного деятеля - публично перед гражданами государства. И, хотя Сталин ничем не высказал своего неудовольствия, настроение его изменилось. Осмотрев бомбардировщик ТБ-3, Сталин захотел полетать на нем, но П.И.Баранов отказал, так как самолет был опытным. Последовал вопрос: «Почему затягиваются сроки испытаний?»

Делегация подошла к истребителям. Новый вопрос: «Почему на них нет радио?»

Объяснения по самолету И-5 давал Н.Н.Поликарпов, по его вооружению - А.В.Надашкевич, оба осужденные на десять лет. Недавно выпущенный на свободу Д.П.Григорович предпочел не рисковать и под разными предлогами не явился на смотр. Из-за стечения обстоятельств стоянка И-5 находилась неподалеку от ангара, где жили заключенные конструкторы. После докладов Сталин, кивнув в сторону седьмого ангара, спросил у Надашкевича: «А вас здесь не угнетают?» До революции сам сидевший в тюрьме и побывавший в ссылке, он не мог не знать, что даже самая красивая и удобная тюрьма всегда останется только тюрьмой. Смысл вопроса состоял в другом. Намек, содержавшийся в нем, относился прежде всего к членам делегации и сопровождающим.

Затем летчики Чкалов и Анисимов с блеском продемонстрировали И-5 в воздухе. Состоялись полеты и других самолетов: ТБ-3, Р-5 (10667).

Результаты смотра сказались довольно быстро. Через неделю П.И.Баранов был отстранен от должности на-чальника ВВС и временно назначен руководить авиаобъединением. Новым начальником ВВС стал А.И.Алкснис (10667).

В июне (в середине июня - 2433,28) 1931 состоялся смотр авиатехники на ЦА и приезжали И.В.С., К.Н.В., Г.К.Орджоникидзе и др. Именно тогда Н.Н.П. давал пояснения по И-5, а А.В.Надашкевич - по вооружению. Стоянка где был И-5 была рядом с ангаром ВТ и И.В.С. якобы спросил А.В.Надашкевича: "А вас здесь не угнетают". В.П.Ч. и А.Ф.Анисимов демонстрировали И-5 в воздухе (228,83).

Смотрели и истребители И-4, чешский Авиа, Потез и Р-5 и ТБ-3 и представлял директор НИИ ВВС А.А.Туржанский и И.В.С. поссорился с П.И.Б. (2433,28).

По А.А.Туржанскому - командиру авиабригады НОА были: И-4, и-5, Потез, чешский Авиа, Р-5, ТБ-1. Приехали около полудня. К.Е.В. приказал А.А.Т. давать пояснения. И.В.С. поднялся по стремянке, залез и осмотрел кабину И-5 интересовался прежде всего, имеется ли радио. Удивился, что нет на истребителях и обрадовался, что было на Р-5 (3573).

Авиапромышленность:

16 июня 1931 года

Приказ ВОГВФ №275 все функции инспекции ГВФ, кроме проверки исполнения и периодических инспектирований, окончательно переданы соответствующим центральным управлениям ВОГВФ и НИИ ГВФ (20226).

Другие оборонные отрасли:

16 июня 1931 года Управлением ВМС было внесено вторичное изменение угла возвышения 102-мм зенитной пушки с длиной ствола 45 калибров с +85 на +85 +90, что потребовало новой переработки проекта (3861).

16 июня 1931 был одобрен тех-процесс производства Т-26 и завод Большевик начал изготовление приспособлений и инструментов для массового производства. С самых первых дней работы над Т-26 КБ неоднократно предлагало внести в конструкцию танка изменения, направленные на упрощение технологии изготовления, но все они разбивались о непроходимые запреты (10736,175).

16 июня 1931 на ленинградском заводе «Большевик» был одобрен техпроцесс и завод начал изготовление приспособлений и инструментов для массового производства Т-26. С первых дней все попытки заводчан хоть как то упростить технологию изготовления, разбивались о запреты. Требовалось точное копирование заморской «штуковины». Поначалу камнем преткновения стал двигатель, нормой брака по моторам считалось 65%! Ижорский завод подавал отвратительного качества бронекорпуса, они неизменно имели большое количество сквозных трещин. Бронелисты толщиной 10 мм в первый год пробивались винтовочной бронебойной пулей со 150–200 м, хотя это считалось невозможным, тем более, что спешка с освоением танка привела к появлению кустарщины, которая процветала до 1934 года. К тому же стоимость первых Т-26 в два раза превышала стоимость «Виккерсов». Первые Т-26 были собраны с точнейшим следованием английским чертежам, с широким использованием импортных деталей, но двигатели на них работать отказались. Следующие 15 танков тоже не могли двигаться своим ходом и обретали прыть только при перекидке в них мотора с эталонного «Виккерса». Только осенью наши Т-26 стали выползать с территории завода самостоятельно.

Еще в то время, когда «наверху» решались судьбы танка сопровождения, закупленные «шеститонники» начали расползаться по стране. Танк 216 поступил в ВАММ - военная академия механизации и моторизации имени И.В.Сталина, где был разобран для изучения, а танк 215 был для тех же целей отправлен в Сталинград, где предполагалось развернуть его производство. Там новинку разобрали, но собрать, в отличии от ВАММовцев не смогли, поскольку ряд деталей по многолетней традиции были не то утеряны, не то украдены в пути. Кроме того еще два танка (номера не установлены) были отправлены для ознакомления в Харьков и в Ленинград. Уже в ходе работ по сборке первых Т-26, корпус одного из «Виккерсов» был отправлен на завод им. Орджоникидзе для изучения его брони. В ходе исследований отдельные детали корпуса подвергались обстрелу простой остроконечной пулей и бронебойной пулей типа АУ-30 из винтовки и пулемета с дистанции 50 м. Обстрел танк выдержал на «отлично» После химического анализа и исследований микроструктуры брони специалистами отмечалось «что цементованная броня очень высокого качества». Сравнение с поданными образцами брони Ижорского завода показало худшее качество отечественных листов, что было связано с отсутствием в СССР современного металлургического оборудования. Ввиду неготовности Ижорского завода к выпуску брони требуемого качества, решено было первые 15 танков выполнить с корпусами из неброневой стали. В связи с тем, что СТЗ еще не был достроен, то заказ на постройку первых 500 машин был спущен ленинградскому заводу «Большевик». Уже через месяц план был скорректирован до 300 шт., но и это количество оказалось нереальным (11809).

С 16 мая по 21 июня 1931 танк Кристи в ходе испытаний прошел на гусеницах 43,5 км и 863 км на колесах. По результатам испытаний был составлен подробный отчет на 15 листах. В нем, в частности, отмечалось, что танк не прошел полных испытаний из-за поломки кронштейна ленивца:

"...Танк испытывался только на колесах, причем испытания показали, что средние скорости по шоссе не превышают 30-35 км/час. Водитель после 4-5 часов сильно устает (благодаря трудности управления и неравномерности хода требовалось все время выравнивать машину). ...Двигатель работал хорошо, но необходима частая регулировка клапанов. АКБ недостаточны для запуска двигателя (холодный двигатель запускался, как правило, с буксира). В коробке передач после 600-650 км выскакивают 2-я и 3-я передачи при большой нагрузке двигателя. Течь смазки из-под уплотнений, затруднено включение всех передач. Через 2-3 часа движения значительно нагревается КПП до 85-88°С при температуре окружающего воздуха +35-40°С.

Гусеницы. После 40,5 км сломано 8 пальцев.

Ведущие колеса. После 150-200 км наблюдается развал в наружную сторону на 1,5-2 см.

Управление танком - удовлетворительное. На грунтовых дорогах "отказывается слушаться руля", а при езде по неровностям толчки выбивают руль у водителя из рук. На скоростях 55-60 км/час управление затруднительно...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

...Танк Кристи в том виде, в котором он был представлен на испытаниях, является исключительно интересной машиной с универсальным движением, требует как боевая машина большой разработки и введения ряда конструктивных усовершенствований и изменений" (17214).

16 июня 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 43. 16. О работе на Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 10 декабря 1930 г., пр. № 20, п. 4/10) (Грачев, Пудалов, Орджоникидзе, Михайлов, Птуха). (Политбюро... Т. 2. С. 179) (12416).

16 июня 1931 г.

Докладная записка Л. К. Рамзина начальнику ЭКУ ОГПУ Г. Е. Прокофьеву об организации работ «по проектированию и постройке безбарабанного котла». 16 июня 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 69. Л. 30-30 об.

16 июня 1931 г.

Начальнику Экономического Управления ОГПУ

Тов. Прокофьеву

План работы по проектированию и постройке

безбарабанного котла Рамзина

<1> Проект опытного котла Рамзина

Необходимо создать под руководством проф. Л. К. Рамзина проектную группу из специалистов-конструкторов по котлам. Наиболее подходящими являются инж. Н. В. Пейн, инж. Н. Н. Ревокатов и инж. Ю. О. Нови. Кроме того, еще нужен 1 чертежник; можно напр. использовать инж. Титова (из Теплоинститута). Кроме того, для связи с внешним миром в смысле получения литературы, материалов, справок, консультаций и т. п. крайне желательно вхождение в состав группы 1-2 инженеров-коммунистов, теплотехников. Из них для связи с Теплоинститутом очень <желателен> здесь инж. А. Миркин (Теплоинститут). Всю группу, ок. 5 человек целесообразно перебросить на завод Парострой, где будет строиться котел. Группу поручить постоянному наблюдению одного из сотрудников ОГПУ. желательно инженера или техника, и обезпечить ее литературой, необходимыми данным и т. п.

Срок изготовления эскизного проекта 1—11/2 месяца: параллельно идет заготовка и испытания материалов и оборудования для котла (трубки, форсунки, дымосос, мотор и т. п.); делаются запросы Торгпредством на заграничную арматуру и инструменты.

2. Заказ материалов и оборудования в СССР и заграницей по получении ответов и предложений. Здесь крайне нужна для ускорения энергичная помощь ОГПУ.

<3.> Постройка опытного котла на заводе Парострой в Москве (как наиболее подходящем из Московских заводов) под наблюдением группы Рамзина потребует примерно 2-3 месяца. <Необходимо> получить здесь личную помощь со стороны тов. Прокофьева для <...> постройки и привлечь опытный заводской персонал.

4. Установка опытного котла в Теплотехническом Институте будет наиболее целесообразна, ибо там есть нужные инструменты и оборудование, что сильно облегчит и ускорит дело. Срок 1-11/2 месяца. К этому времени надо получить уже заграничные инструменты и арматуру.

5. Испытания опытного котла в Теплоинституте, производимые Рамзиным и его группой, потребуют добавки еще 2-3 человек опытных экспериментаторов теплотехников. Время для испытаний — ориентировочно <2-4 ме>сяца.

Таким образом, при отсутствии задержек с заказом советского и заграничного оборудования и с изготовлением и монтажем котла, всего от начала проектирования до конца опытов потребуется 6-9 месяцев.

6. Параллельно с постройкой и испытанием опытного котла будет идти проектировка и крупного промышленного котла сист[емы] Рамзина, так что через 9-10 месяцев будет <—> эскизный проект и промышленного крупного котла.

7. Потребные средства

Проектирование, постройка, монтаж и испытания опытного котла потребуют при использовании имеющегося в Теплоинституте оборудования и приборов ориентировочно ок. 35-40 тыс, рублей; кроме того, на приобретение заграничных частей, как то арматуры и <...> высокого давления, регуляторов и измерительных приборов потребуется ориентировочно ок. 5000-10000 руб, валюты. Точные цифры будут указаны по окончании эскизного проекта и по <...> предложений от фирм. Подробный эскизный проект промышленного котла будет стоить еще вероятно ок. 5000-10000 рублей.

8. Серийное производство крупных промышленных котлов сист. Рамзина и изготовление рабочих чертежей их будет целесообразно организовать уже на одном из сильных котельных заводов — на Ленинградском металлическом заводе им. Сталина, при чем <...> котел можно будет строить и на Парострое.

16.VI.1931 г.

Л. Рамзин

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 69. Л. 30-30 об. Рукописный подлинник, автограф Л. К. Рамзина (написано карандашом). Данный текст положен в основу докладной записки А. Г. Горянова на имя Г. Е. Прокофьева «План работы по проектированию и постройке безбарабанного котла Рамзина» от 17 июня 1931 г. (см. док. № 7 данного раздела) (19064).

Жизнь и внутренняя политика:

16 июня 1931 года пленум ЦК ВКП(б) принял решение о строительстве канала Москва-Волга, первоначально порученном Наркомводу СССР. При этом продолжали обсуждаться различные варианты трассы канала: Старицкий (от села Родня в нескольких километрах выше города Старица через Волоколамск с выходом на реку Истра); Шошинский (от города Корчева по линии Городище-Клин-Истра); наконец, Дмитровский (7560).

16 июня 1931 года председатель ВСНХ СССР Григорий Орджоникидзе подписывает приказ о строительстве Криворожского металлургического завода. Согласно приказу завод необходимо было ввести в строй уже к концу 1932 года.

Для гигантского строительства необходимо было огромное количество людей. Небольшой отряд профессиональных строителей прибыл из Харькова. Всех остальных необходимо было вначале найти, а затем обучить.

Но и этого оказалось недостаточно. По партийной разнарядке в Кривой Рог прибывали люди из близлежащих сёл. Ставя перед собой задачу построить предприятие, не уступающее лучшим зарубежным производствам, на завершающем этапе от услуг иностранных специалистов решили отказаться. Хотя поначалу здесь работали немцы и американцы (21166).

За рубежом:

16 июня 1931 Банк Англии предоставил Австрии заем, а Франция отказала в поддержке (3907,167).

Авиапромышленность:

17 июня 1931 состоялось техническое совещание руководителей групп отдела АГОС о ходе работ по АНТ-16 (1077,174).

17 июня 1931 закончились гос. испытания Ш-2 в Ленинграде по линии НИИ ГВФ, которые шли с 12 июня 1931 (92,384).

Другие оборонные отрасли:

17 июня 1931 г. 305-мм ДРП Курчевского и 20 штук чугунных ядер весом 350 кг отправили на НИАП

При посещении завода «Большевик» в январе 1932 г. Курчевский дал указание укоротить ствол на 10 калибров и оставить длину 3429 мм, то есть 11,2 калибра, а вес снаряда уменьшить до 250 кг.

15 марта 1932 г. на НИАПе было произведено испытание 305-мм мортиры ДРП. Результаты испытаний:

Заряжание производилось с дула чугунным ядром длиной 485 мм. Вес орудия с соплом около 1 т. Длина нарезной части 10 калибров. Вес всей системы около 5 т. Систему решено установить на 5-тонный автомобиль. При весе снаряда 250 кг, весе заряда 90 кг и начальной скорости 498,6 м/с давление в канале составило 1100 кг/см2.

Понятно, что эта ДРП была лишь макетом орудия. Поэтому в 1933–1934 гг. Курчевский разработал проект новой установки — 305-мм самоходной полевой гаубицы Курчевского (СПГК). За проект Курчевский получил 700 тыс. рублей.

В 1934 г. завод «Большевик» изготовил 305-мм гаубичный ствол длиной в 16 калибров, а установку к нему сделал завод № 38. Вес установки был 11 т. Расчетные баллистические данные: вес фугасного снаряда — 250 кг; начальная скорость — 600 м/с; дальность стрельбы 16 км.

Испытания ее прошли неудачно, и в 1935 г. в план работ Курчевский включил разработать рабочий чертеж и изготовить опытный образец 305-мм гаубицы СПГК-305.

Ствол 305-мм гаубицы СПГК-305 был изготовлен в 1935 г. на заводе «Большевик». Тумба с механизмами изготовлена на заводе № 38, там же была собрана и вся установка. Вес ее ствола с тумбой и механизмами был около 5,5 т. Гаубицу хотели установить на опытном трехосном грузовике Я-8–5 с двигателем мощностью 102 л. с. К 1 января 1936 г. 305-мм гаубица СПГК-305 имела готовность 98 % (12091).

17 июня 1931 г.

Предварительный план работы «по проектированию и постройке» котла по проекту Л. К. Рамзина. 17 июня 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 22-21

17 июня 1931 г.

НАЧАЛЬНИКУ ЭКУ ОГПУ тов. ПРОКОФЬЕВУ

ПЛАН

РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПОСТРОЙКЕ

БЕЗБАРАБАННОГО КОТЛА РАМЗИНА

1. ПРОЕКТ ОПЫТНОГО КОТЛА РАМЗИНА

Необходимо создать под руководством Л. К. РАМЗИНА проектную группу из специалистов-конструкторов по котлам.

Наиболее подходящими являются: инж[енеры] Н. В. ЦЕЙЦ, Н. Н. РЕВОКАТОВ и Ю. О. НОВИ.

Кроме того, еще нужен 1 чертежник-конструктор, а также для связи с внешним миром в смысле получения необходимой литературы, материалов, справок, консультаций и т. п. крайне желательно включить в состав группы 1-2 инженеров членов ВКП(б) — по специальности теплотехников.

Всю группу в 5 человек целесообразно перебросить на завод «ПАРОСТРОЙ», где будет строится котел.

Срок изготовления эскизного проекта 1 — 11/2 месяца, — параллельно идет заготовка и испытание материалов и оборудования для котла (трубки, форсунки, дымосос, мотор и пр.); делаются запросы Торгпредством на заграничную арматуру и инструменты.

- Заказ материалов и оборудования в СССР и за границей по получении ответов и предложений.

- Постройка опытного котла на заводе «ПАРОСТРОЙ» в Москве (на наиболее подходящих из Московских заводов) под наблюдением проектирующей группы потребует примерно 2-3 месяца, — для этого частично придется привлечь для работы опытный заводской персонал.

- Установка опытного котла в Теплотехническом Институте будет наиболее целесообразна, так как там есть нужные инструменты и оборудование, что сильно облегчит и ускорит дело.

Срок 1 — 11/2 месяца. К этому времени надо получить уже заграничные инструменты и арматуру.

- Испытание опытного котла в Теплотехническом Институте производится 2-4 месяца.

Таким образом при отсутствии задержки с заказом советского и заграничного оборудования и с изготовлением и монтажем котла, всего от начала проектирования и до конца опытов потребуется 6-9 месяцев.

- Параллельно постройки и испытания опытного котла будет идти проектировка и другого промышленного котла, той же системы, также через 9-10 месяцев будет дан уже эскизный проект и промышленного крупного котла.

- НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА

Проектирование, постройка, монтаж и испытание опытного котла потребует при использовании имеющихся в Теплотехническом Институте оборудования и приборов ориентировочно 35-40 тысяч рублей и, кроме того, на приобретение заграничного оборудования от 5000-10000 рублей валюты.

- Серийное производство крупных промышленных котлов данной системы будет затем целесообразно организовать уже на заводе им. СТАЛИНА в Ленинграде, — при чем часть котлов можно будет строить на ПАРОСТРОЕ.

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. ОТД. ЭКУ ОГПУ (Горянов)

«17» июня 1931 года

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 22-21. Машинописный экземпляр того времени. Число в дате вписано от руки. Внизу листа слева подписи-автографы «Бедняков», «М. Еме<...>» (неразборчиво). На Л. 22 вверху слева написана отруки дата «17/VI», справа также отруки «Котел» (19065).

За рубежом:

17 июня 1931 Британские власти в Китае арестовали Хо Ши Мина (2100).

17 июня 1931 английскими властями в Китае арестован вьетнамский коммунистический лидер Хо Ши Мин (4962).

17 июня 1931 г. в Гонконге британские власти арестовали лидера коммунистов Индокитая Хо Ши Мина (17325).

Другие оборонные отрасли:

18 июня 1931 г. Серго Орджоникидзе проводит президиум ВСНХ, посвященный пуску Харьковского тракторного завода. Через год ВСНХ будет существенно понижен в статусе и преобразован в Наркомат тяжелой промышленности. После самоубийства Орджоникидзе наркомат существовал 2 года и был ликвидирован, вместо него волновой герой Сталин создал 7 отдельных наркоматов (17325).

18 июня 1931 г. Постановление СНК СССР № 114с об отчуждении земель в районе ст. Дангаузской и Маячной для размещения научно-испытательного зенитного полигона (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 47) (12415).

Жизнь и внутренняя политика:

18 июня 1931 г. состоялся совместный пленум МК, МГК и президиума областного и городского исполкома. Как и пленум ЦК, это заседание носило пропагандистский характер «всеобщего одобрения». Каганович представил окончательный вариант перечня практических мероприятий, подчеркнув, что пленум должен его обсудить и утвердить. Так и произошло, причем даже в обратном порядке. Пленум поручил Бюро МК и МГК составить календарный план выполнения намеченных мер{342} (18299).

Авиапромышленность:

19 июня 1931 г. начальник Военвоздухсил Черного моря Лавров и ст. инженер НИИ ВВС Кудрявцев писали письмо N 00282с начальнику ВВС.

Предварительная оценка самолета ТБ1а-2М17 установленного на поплавки фирмы "ШОРТА" на основании заводских полетов и начала гос. испытаний.

Выводы

1. По данным нескольких взлетов и посадок с различными полетными весами можно сказать о достаточно хороших мореходных, взлетных и посадочных качествах самолета ТБ1а-2М17 на Шортовских поплавках.

2. В условиях работы ВВС БМ самолет ТБ1а-2М17 можно считать вполне мореходным, в условиях ВВС ЧМ самолет следует считать основным мобилизационным ресурсом на ближайший год, т.к. его мореходные и ожидаемые летные данные близки к самолету ДВ-2БМВVIZ (3260,58-60).

19 июня 1931 г.

ПИСЬМО ЗАВЕДУЮЩЕГО III ЗАПАДНЫМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР Е.В. РУБИНИНА ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА ВОГВФ Я.Я. АНВЕЛЬТУ', ПОМОЩНИКУ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА РККА В.К. ТРИАНДАФИЛЛОВУ И НАЧАЛЬНИКУ ОО ОГПУ Я. ОЛЬСКОМУ’ О РАЗРЕШЕНИИ ПЕРЕЛЕТА НЬЮ-ЙОРК - МОСКВА АМЕРИКАНСКИМ ЛЕТЧИКАМ Р.Н. БОРДМАНУ И ДЖ. ПОЛАНСУ

19 июня 1931 г.

Секретно

В. срочно

Американские летчики Рессель Н. Бордман, 33 лет, и Джон Поланс, 29 лет, обратились через т. Сквирского за разрешением на перелет по маршруту Нью-Йорк — Москва (без посадки в Европе) и затем в Японию. Цель: побить мировой рекорд беспосадочного полета на большую дистанцию. Готовы, в случае благоприятной погоды, стартовать в ближайшие дни.

Самолет Беланка. Мотор Райт. Отличительный знак NR-761W, цвет черный и желтый. Радио и фотокамеры не имеются. Предполагает забрать в Москве 700 галлонов газолина и 25 галлонов масла.

Просим дать Ваше заключение в срочном порядке. В случае разрешения полета оформление въезда (виза) будет совершено по прибытии летчиков в Москву, т.к. наших консульств в западном полушарии не имеется.

Зав. Ш Западным отделом РУБИНИН

Референт ВИНОГРАДОВ

АВП РФ. Ф. 0129. On. 14. П. 127. Д. 325. Л. 9. Заверенная копия (20850).

Армия:

19 июня 1931 М.Н.Тухачевский был назначен зам. председателя РВС СССР и начальником вооружений РККА (376,25).

19 июня 1931 г. командарма 1 ранга М.Н.Тухачевского назначили заместителем наркома по военным и морским делам и начальником вооружений РККА, а также заместителем председателя Реввоенсовета СССР. Это предоставило ему несравнимо большие полномочия, в том числе для реализации давних замыслов и планов по оснащению РККА современными и передовыми образцами боевой техники. Первейшей заботой Тухачевского в новой должности стала техническая реконструкция РККА (11402).

Жизнь и внутренняя политика:

19 июня 1931 г. председатель ВСНХ В. В. Куйбышев выступил перед Московским партийным активом с информацией об июньском пленуме. Он охарактеризовал резолюцию ЦК как политически значимую программу строительства социалистической столицы, направленную на то, чтобы в короткий срок превзойти в этом отношении капиталистические страны.Собрание постановило одобрить установки пленума ЦК. Хотя в дискуссии прозвучали многочисленные выступления по всевозможным аспектам резолюции, но никто не взял слово по вопросу о метрополитене{343}.При сравнении такого «приобщения» партийной массы к процессу принятия решения с претензиями, которые предъявлял Рабкрин в конце 1928 г., становится очевидным, насколько в годы первой пятилетки изменилась политическая культура.

20 июня 1931 г. Булганин созвал совещание руководителей коммунальных служб и обязал их в двухдневный срок представить календарные планы по реализации решений пленума.Ответственным за создание комитета по строительству метрополитена был назначен руководитель МГЖД Генде-Роте{344}. 27июня 1931 г. Булганин выступил с докладом о решениях пленума ЦК на пленуме Моссовета. При этом он уточнил проект сквозной железнодорожной линии. Расходы на ее сооружение по данным Наркомата путей сообщения он вывел в сумме 35 млн. руб. Железнодорожную линию Булганин охарактеризовал как конструкцию менее сложную и легче подготавливаемую к сдаче в эксплуатацию по сравнению с метрополитеном. Линии метро и железной дороги должны быть связаны друг с другом пересадочными станциями{345}. 13июля 1931 г. Моссовет принял обширный план по реализации решений ЦК. Организацию строительства метро и разработку вопроса о сквозной железной дороге предстояло согласовать в том же месяце. Ответственными за этот участок были назначены Булганин и Генде-Роте{346} (18299).

За рубежом:

19 июня 1931 - Самолёт Dewoitine D-33 "Trait d'union", пилотируемый Доретом, ЛеБриксом и Мэсмином, преодолел расстояние в 10520 километров за 70 часов, это стало новым мировым рекордом при полёте по замкнутому маршруту (22465).

Авиапромышленность:

20 июня 1931 года состоялось (Протокол N 528/1958с) совещание представителей ВАО, ЦАГИ, заводов NN 1, 22, 39 НИИ и 1-го управления УВВС от 18 июня 1931 года По вопросу вооружения самолетов Р-6, ТБ-1 и ТБ-3 под председательством зам. нач. УВВС Алкснис.

Информация начальника 3 отдела НИИ Солдатова о состоянии вооружения самолетов Р-6, ТБ-1, ТБ-3.

Несмотря на то, что все указанные самолеты изготовляются в серийном производстве, вооружение на них до сих пор не закончено, а именно:

По самолету Р-6

1. Нет установки бомбардировочного вооружения

2. Окончательно не доделана стрелковая башня

По самолету ТБ-1

Заводу N 22 не даны из ВАО чертежи установки СБР-9, а также чертежи установки и проводки и спецификации ДЕР-13-6.

По ТБ-3

1. Нет чертежей и установки подкрыльных замен

2. Установки ДЕР-13, 15 и 16. Не доделан Дер-9.

Постановили:

По самолету Р-6

1. Считать окончательно типовым вооружением самолета Р-6:

1. 2 турели ТУР-5

2. Стрелковая башня

3. 6 укороченных балок ДЕР-7 и сбрасыватель СБР-8 (3217).

2. Обязать ЦАГИ установить на опытном самолете Р-6 6 укороченных балок ДЕР-7 и сбрасыватель СБР-8 не позже 26 июня, а стрелковую башню к 30 июня.

НИИ испытать и дать заключение ЦАГИ по этим установкам не позже 2 июля.

По самолету ТБ-1.

1. Принять к сведению заявление завода N 22 о том, что все самолеты ТБ-1 до 68-го номера выпущены со СБР-8, ДЕР-9 и ушками под ДЕР-13-6.

По ТБ-1 начиная с N 69.

1. Считать типовым вооружением самолетов ТБ-1 с N 69 (670):

1. Турели ТУР-5

2. Турели ТУР-6

3. 6 балок ДЕР-13

4. ДЕР-9 и 5. СБР-9.

4. ЦАГИ в 3-х дневный срок дать заключение о возможности установки ДЕР-13-6 на ТБ-1, так чтобы установка ДЕР-13-6 не закрыла люк от ДЕР-9. В случае положительных результатов разработать и подать на испытание установку к 20 июля.

По ТБ-3.

1. Установку подкрыльных башен на опытном самолете ТБ-3 ЦАГИ закончить 20 августа.

2. Установку ДЕР-13-12 ЦАГИ изготовить и установить на опытном самолете к 15 июля.

3. Заводу N 39 изготовить и передать ЦАГИ 4 балки ДЕР-16 не позже 15 июля.

4. ДЕР-9 на опытном ТБ-3 ЦАГИ установить не позже 15 июля 1931 года (3217,63-64).

Другие оборонные отрасли:

20 июня 1931 г. Постановление СТО СССР № 122сс об отпуске заводу «Большевик» 3 тыс. руб. (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 32) (12415).

20 июня 1931. На Красной площади состоялся финиш участников автопробега Москва -Харьков - Воронеж - Москва (18724).

Армия:

С 20 июня по 15 августа 1931 года под руководством Л. Минова в Ленинградском военном округе осуществлялась подготовка ПДО, когда по ходу сбора Высшего начсостава ЛВО была проведена первая показательная операция по высадке парашютного десанта. К началу операции при содействии бригады врачей Военно-медицинской академии, проводившей исследования парашютистов, состав ПДО окончательно определился в 45 человек, которые были отобраны из 55 красноармейцев и командиров, зачисленных в отряд (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 2. Л. 22.) (21402).

За рубежом:

20 июня 1931 вышел меморандум президента Гувера о предоставлении Германии моратория в оплате репараций (3186) на 1 год (3907,167).

20 июня 1931 г. Гувер выступил с предложением моратория на год всех платежей по репарациям и военным долгам. Все страны, включая Францию, вынуждены были принять «мораторий Гувера». Но уже в июне 1932 г., когда срок моратория истекал, в Лозанне открылась последняя конференция по репарационному вопросу, которая окончательно аннулировала репарации (Розанов Г. Л. Очерки новейшей истории Германии (1918—1933). М., 1957. С. 154.). Вслед за этим в 1932 — 1933 гг. все страны — европейские должники США отказались оплачивать Соединенным Штатам военные долги (11784).

Авиапромышленность:

21 июня 1931 г. на расширенном заседании НТК ВВС и ЦАГИ А. Н. Туполев доложил, что заданные НТК летно-технические данные ТШ-1 не могут быть осуществлены ввиду большой массы неработающей навесной брони и отсутствия моторов мощностью в 1300 л. с.

В качестве альтернативы А. Н. Туполев предложил приспособить двухмоторный разведчик Р-б для действий в качестве штурмовика. Военные с предложением А. Н. Туполева согласились, установив срок предъявления новой машины (заводское обозначение АНТ-18) на государственные испытания к 1 января 1932 г. Позже, из-за отсутствия моторов необходимой мощности, постройка штурмовика на базе Р-б также была прекращена (9649).

Другие оборонные отрасли:

21 июня 1931 закончились ходовые испытания танка Кристи, которые шли с 16 мая. Прошел 43.5 км. На лыжах и 863 км на колесах. Подготовили отчет на 15 л и отметили: “... Танк испытывался только на колесах, причем испытания показали, что средние скорости на шоссе не превышают 30-35 км/час. Водитель после 4-5 часов сильно устает (благодаря трудности управления и неравномерности хода)... Двигатель работал хорошо но необходима частая регулировка клапанов, КУБ недостаточны для запуска двигателя (холодный запускался как правило, с буксира... В КП после 600-650 км выскакивают 2 и 3 передачи при большой нагрузке на двигатель.... КПП через 2-3 часа нагревается до 85-88 гр... После 40.5 км сломано 8 пальцев. гусениц... Управление танком - удовлетворительное.... При езде по неровностям толчки выбивают руль из рук водителя. На скорости 55-60 км/час управление затруднительно. Заключение:...танк Кристи в том виде, в котором он был представлен на испытания, является исключительно интересной машиной с универсальным движением, требует как боевая машина большой разработки и введения ряда конструктивных усовершенствований и изменений.” (3879,7).

21 июня 1931 закончились испытания танка БТ. По окончании испытаний был составлен отчет, в котором после перечислений всех поломок и недоработок, а также трудностей управления танком при движении на колесах по проселку в заключении говорилось: «...Танк Кристи в том виде, в котором он был представлен на испытаниях, является исключительно интересной машиной с универсальным движением, но требует как боевая машина большой разработки и введения ряда конструктивных усовершенствований и изменений». Это заключение делало процесс выпуска танка почти невозможным. Ведь согласно заданию танк БТ должен был выпускаться, как и Т-26, без внесения каких бы то ни было конструктивных изменений в заокеанскую машину в точном соответствии с имеющимся образцом, получившим условное название «Оригинал-1», что, по мнению руководства ГУВП, должно было значительно упростить организацию его производства. Однако здесь процесс полного копирования не был достаточно обоснован. БТ требовал доработок, на что еще в мае указывал начальник инженерно-конструкторского бюро по танкам А. Адамс (10733,198).

21 июня 1931 закончились шедшие с 16 мая холовые испытания танка Кристи, который прошел на гусеницах 43,5 км и 863 км на колесах. По результатам испытаний был составлен подробный отчет на 15 листах. В нем, в частности, отмечалось, что танк не прошел полных испытаний из-за поломки кронштейна ленивца:

"...Танк испытывался только на колесах, причем испытания показали, что средние скорости по шоссе не превышают 30-35 км/час. Водитель после 4-5 часов сильно устает (благодаря трудности управления и неравномерности хода требовалось все время выравнивать машину). ...Двигатель работал хорошо, но необходима частая регулировка клапанов. АКБ недостаточны для запуска двигателя (холодный двигатель запускался, как правило, с буксира). В коробке передач после 600-650 км выскакивают 2-я и 3-я передачи при большой нагрузке двигателя. Течь смазки из-под уплотнений, затруднено включение всех передач. Через 2-3 часа движения значительно нагревается КПП до 85-88°С при температуре окружающего воздуха +35-40°С.

Гусеницы. После 40,5 км сломано 8 пальцев.

Ведущие колеса. После 150-200 км наблюдается развал в наружную сторону на 1,5-2 см.

Управление танком - удовлетворительное. На грунтовых дорогах "отказывается слушаться руля", а при езде по неровностям толчки выбивают руль у водителя из рук. На скоростях 55-60 км/час управление затруднительно...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

...Танк Кристи в том виде, в котором он был представлен на испытаниях, является исключительно интересной машиной с универсальным движением, требует как боевая машина большой разработки и введения ряда конструктивных усовершенствований и изменений" (17214).

Армия:

21 июня 1931 г. Постановление СНК СССР № 120сс о проведении опытных мобилизаций в 1931 г. (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 48?51) (12415).

Жизнь и внутренняя политика:

21 июня 1931 И.В.С. выступил с осуждением спецсредства и призвал к большей заботе о специалистах старой школы, всерьез подружившихся с рабочим классов. Чистки, однако, продолжились и только за 1933 от работы отстранили 153 тыс. служащих, ставших козлами отпущения за срывы в экономике (3240).

За рубежом:

21 июня 1931 В Австрии новое правительство формирует Карл Буреш, представитель христианских социалистов (7444).

Авиапромышленность:

23 июня 1931 года НИИ ВВС РККА сообщил ЦАГИ свои тактико-технические требования к высотному бомбардировщику, обозначенному в этом документе как ТБ-7. Согласно предварительным требованиям ВВС, будущий высотный "бомбовоз" предназначался для уничтожения объектов государственного и стратегического назначения, ударов по базам флота противника и проведения десантных операций. По требованиям УВВС будущий ТБ-7 должен был иметь: боевую высоту полета - 7000 м, максимальную скорость полета - 250 км/ч, радиус действия 1500-2000 км, бомбовую нагрузку - 10000 кг, экипаж должен был состоять из 10-14 человек. Конструкция самолета должна была позволять использовать самолет в качестве крейсера сопровождения. В этом случае за счет снятия бомбового вооружения и отказа от бомбовой нагрузки устанавливались дополнительные огневые точки. Крейсер предполагалось использовать для сопровождения в дальних полетах соединений бомбардировщиков основной базовой модификации. Как видно из приведенных характеристик, по своим летно-тактическим данным ТБ-7 в своем первом варианте проекта 1931 года практически недалеко ушел от проектов туполевских "супербомбардировщиков" конца 20-х начала 30-х годов - проектов ТБ-4 и ТБ-6 (АНТ-16 и АНТ-26). Судя по всему из-за этого предложения ВВС по новому бомбардировщику дальнейшего развития не получили (7685).

Жизнь и внутренняя политика:

22-23 июня 1931 года состоялось совещание хозяйственников при ЦК ВКП(б). В нем участвовали представители многих организаций, объединявшиеся Высшим Советом народного хозяйства СССР (ВСНХ) и народного комиссариата снабжения. В работе совещания приняли участие Молотов, Ворошилов, Андреев, Каганович, Микоян, Шверник, Калинин, Орджоникидзе, Куйбышев.

На заседании 23 июня Сталин выступил с докладом: «Новая обстановка новые задачи хозяйственного строительства». В четвертом разделе доклада: «Вопрос о производственно-технической интеллигенции рабочего класса», Сталин сказал: «Нам нужно теперь обеспечить себя втрое, впятеро больше инженерно-техническими и командными силами, если мы действительно думаем осуществить программу социалистической индустриализации СССР».

Но где же было их взять в то время, в тех условиях?

Советская власть, учитывая это обстоятельство, «открыла двери высших учебных заведений по всем отраслям народного хозяйства для людей рабочего класса и трудового крестьянства».

Сталин в своем докладе отметил, что «производственно-техническая интеллигенция рабочего класса» для сети новых очагов промышленности и транспортного строительства «будет формироваться не только из людей, прошедших высшую школу, — она будет рекрутироваться также из практических работников наших предприятий, из квалифицированных рабочих, из культурных сил рабочего класса на заводе, на фабрике, в шахте... — вот новая прослойка рабочего класса, которая и должна составить ядро интеллигенции рабочего класса, ядро командного состава нашей промышленности».

В докладе Сталина отмечалось еще два очень важных момента; первое — это отношение к беспартийным и второе — отношение к старой, буржуазной производственно-технической интеллигенции. Сталин говорил: «Среди этих товарищей немало беспартийных. Но это не может служить препятствием к тому, чтобы смелее выдвигать их на руководящие должности..., партия умеет ценить способных и талантливых работников.

Некоторые товарищи думают, что на руководящие должности на фабриках, на заводах можно выдвигать лишь партийных товарищей... Едва ли нужно доказывать, что такой «политикой» можно лишь дискредитировать партию и оттолкнуть от партии беспартийных рабочих. Наша политика состоит не в том, чтобы превратить партию в замкнутую касту» (11504).

23 июня 1931 года, выступая на совещании хозяйственников с речью «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства», товарищ Сталин указал шесть условий, осуществление которых решает задачу руководства по-новому. Вот эти условия:

1 - Организованно набирать рабочую силу в порядке договоров с колхозами, механизировать труд.

2 - Ликвидировать текучесть рабочей силы, уничтожить уравниловку, правильно организовать зарплату, улучшить бытовые условия рабочих.

3 - Ликвидировать обезличку, улучшить организацию труда, правильно расставить силы на предприятии.

4 - Добиться того, чтобы у рабочего класса СССР была своя собственная производственно - техническая интеллигенция.

5 - Изменить отношение к инженерно техническим силам старой школы, проявлять к ним побольше внимания и заботы, смелее привлекать их к работе.

6 - Внедрять и укреплять хозрасчет, поднять внутрипромышленное накопление (21166).

Другие оборонные отрасли:

23 июня 1931 И. Сталин на совещании хозяйственников выступил против уравнительного принципа в оплате труда (4962).

23 июня 1931 в речи на совещании хозяйственников И.В.С. настаивал на более организованном наборе и предотвращении текучести рабочих кадров, а также выступил против уравниловки в оплате труда. Призвал оказывать больше доверия старым специалистов и прекратить выдвижение рабочих от станка на инженерные должности (3908,335).

23 июня 1931 года на хозяйственном совещании выступил И.В. Сталин, который посвятил свою речь принципам единоначалия и их реализации в деле управления промышленностью. Значительное место в его выступлении заняли вопросы о месте и значении старых специалистов, признавались также допущенные ошибки с указанием "ограничить произвол". Все основные положения этой речи были реализованы в циркуляре ВСНХ от 8 августа 1931 года. В данном документе прямо указывалось на неправильную политику прокуратуры при ведении следствия в отношении инженерно-технических работников, обвинявшихся во вредительстве. Отныне всякие уголовные преследования были возможны только после соответствующего разрешения дирекции предприятий; категорически запрещалось привлекать к уголовной ответственности за производственный риск. Органы власти впервые пошли дальше простого признания ошибок и перегибов. В циркуляре указывалось, что для исправления допущенных ошибок в неправильном осуждении специалистов и возможности загладить совершенные правонарушения на всех предприятиях и в учреждениях, где работали данные специалисты, должны быть немедленно учреждены комиссии, которые, если осужденный характеризуется положительно, уполномочены ставить вопрос об освобождении его от отбывания принудительных работ со снятием судимости. В циркуляре еще раз подчеркивалось требование об улучшении быта специалистов и членов их семей. Им должны были представляться уже не только коммунальные льготы и отдельное жилье, но и денежные пособия, дома отдыха и т.п. (11025).

23 июня 1931 г. Сталин осудил травлю специалистов старой школы. Пришло осознание того, что гонения на них в условиях нехватки квалифицированных кадров только усугубляют трудности на производстве. Специалистов сначала под присмотром органов ОГПУ стали возвращать на прежние места, потом было объявлено о "прощении" ряда лиц, связанных с "вредителями" ввиду их готовности работать на благо социализма (10788).

23 июня 1931 г. в выступлении Сталина перед хозяйственными руководителями, среди которых было немало работников военпрома, Сталин говорил о необходимости ликвидировать текучесть на заводах, усилить организованный набор рабочей силы в колхозах, преодолеть уравниловку в оплате труда, обезличку, правильно организовать труд, улучшить бытовые условия, правильно расставить кадры, переходить к хозрасчету. Наряду с призывом создавать новую рабочую интеллигенцию Сталин осудил травлю специалистов старой школы, указывая на то, что будто бы среди них под влиянием успехов социалистического строительства произошел “перелом”. На деле пришло осознание того, что гонения на них в условиях нехватки квалифицированных работников только усугубляют трудности на произ[186]водстве. На основании этого выступления были сформулированы “шесть условий т. Сталина, необходимые для построения социализма в СССР” (18393).

23 июня 1931 г. в своей речи о «Шести условиях» Сталин указал новый путь: он потребовал покончить с «уравниловкой» и существенно повысить оплату труда квалифицированных рабочих, чтобы с помощью материального стимула способствовать образованию эффективного ядра в рабочем коллективе предприятия{1052}.

До 1930 г. структура заработной платы в Советском Союзе была аналогична западноевропейской. Квалифицированные рабочие получали в среднем 70-100 руб. в месяц, причем серьезных различий между ними не имелось{1051}.

Тарифная реформа 1931 г. разделила рабочих с повременной заработной платой на 7 разрядов, получавших ежедневно от 2,30 до 7,60 руб., рабочих сдельной (аккордной) системы оплаты — на 8 разрядов, зарабатывавших в день от 3,5 до 13 руб. Высококвалифицированные рабочие отныне могли получать в 3,5 раза больше необученных рабочих. Снижение в начале 1930-х гг. реальной заработной платы в связи с резким ростом цен раздробило рабочий класс на слои, чье положение очевидно ухудшилось, а также такие группы, которые смогли сохранить или даже улучшить свой жизненный уровень. Таким путем режим осознанно содействовал образованию «рабочей аристократии», на которую мог опираться в дальнейшем{1053}.

Впрочем, реализации тарифной реформы мешала введенная одновременно система сдельной оплаты труда, с помощью которой стремились повысить производительность труда, поскольку при сдельной оплате различия в размере заработка были резче, чем при повременной тарифной сетке. Оба подхода нередко, правда, удавалось обойти с молчаливого согласия администрации и рабочих, повышая в целом зарплату и устанавливая столь низкие нормы выработки, что их было легко перевыполнить. Рост заработной платы в начале 1930-х гг. во всяком случае опережал повышение производительности труда{1054}.

Тарифной реформой 1931 г. была введена серьезная дифференциация оплаты труда не только внутри рабочего класса, но и между рабочими, служащими и инженерно-техническим персоналом. Разрыв между заработком рабочего и инженера увеличился (18299).

23 июня 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 23. 1. Доклад «Союзверфи» о ходе работ по военному судостроению. (Кондратьев, Муклевич). 2. О постройке второй подводной лодки на средства общественных организаций. (Муклевич). 3. Железнодорожная система вооружения (Аппога). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 20. Л. 318-319) (12342).

Жизнь и внутренняя политика:

23 июня 1931 была речь Бухарина на совещании хозяйственников: он настаивает на более организованном наборе и предотвращении текучести рабочих кадров, а также выступает против уравнительного принципа в оплате труда (4962).

За рубежом:

23 июня 1931 г. начался первый кругосветный перелет В.Поста и Г.Гетти (США) (6395).

23 июня в 1931 году начало первого кругосветного перелета, пилоты Вилли Пост и Гарольд Гетти (США); На моноплане "Локхид Вега" они сумели побить достижение Хуго Эккенера на дирижабле «Graf Zeppelin». Маршрут Поста и Гетти, в принципе, был похож на трассу, ранее проложенную дирижаблем «Graf Zeppelin»: Нью-Йорк - Ньюфауленд - Англия - Германия - Россия (Москва - Новосибирск - Иркутск - Благовещенск - Хабаровск - Камчатка) - Аляска - Канада - Нью-Йорк. Весь путь удалось пройти 8 суток 15 часов.

Из 14 остановок на дозаправку 5 было сделано в СССР – в Москве, Новосибирске, Иркутске, Благовещенске и Хабаровске. За эти дни они отдыхали считанное число раз, проводя без сна в полете по тридцать–сорок часов кряду. Во время путешествия им первым довелось испытатьощущение, когда биологические часы не поспевают за быстрой сменой часовых поясов при движении. В 1933 году Пост улучшил свой результат почти на сутки, совершив первый в истории одиночный кругосветный перелет. При посадке бывшего фермера восторженно приветствовали 50 тысяч человек. После этого Пост всерьез занялся скоростными перелетами. После взлета он уходил в субстратосферу, что позволило повысить скорость полета от 290 до 650 км/ч. Правда, для этого пришлось применять специальный высотный костюм. В 1935 году Пост решает осуществить перелет из Америки в Москву через Аляску и Сибирь. Сопровождал его друг, известнейший писатель и актер Уилл Роджерс. Полет закончился трагедией – самолет разбился из–за отказа мотора на Аляске (14931).

23 июня 1931 - Начало первого кругосветного перелета В.Поста и Г. Гетти (США).  На моноплане "Локхид Вега" они сумели побить достижение Хуго Эккенера на дирижабле Graf Zeppelin . Маршрут Поста и Гетти, в принципе, был похож на трассу, ранее проложенную дирижаблем Graf Zeppelin: Нью-Йорк - Ньюфауленд - Англия - Германия - Россия (Москва - Новосибирск - Иркутск - Благовещенск - Хабаровск - Камчатка) - Аляска - Канада - Нью-Йорк. Весь путь удалось пройти 8 суток 15 часов.

Из 14 остановок на дозаправку 5 было сделано в СССР – в Москве, Новосибирске, Иркутске, Благовещенске и Хабаровске. За эти дни они отдыхали считанное число раз, проводя без сна в полете по тридцать–сорок часов кряду (22452).

23 июня - 1 июля 1931 Wiley Post и Гарольд Гатти облетают весь мир на Lockheed Vega, Winnie Mae, преодолевая 15 474 миль (24 918 км) за 8 дней 15 часов 51 минуту - новый рекорд (20804).

Авиапромышленность:

C 24 июня по 3 июля 1931 проходили серийные испытания самолета ТБ1 N 704 серии N 1 построенного на зав. N 22 с 2 моторами типа М-17 НР 616-646 NN 26261-26255.

Самолет предъявлен заводом для производства испытаний 26 июня 1931 г.

На основании материалов испытаний и акта по серийному испытанию комиссия сочла возможным данную серию самолетов признать кондиционной (3263).

Внешняя политика:

24 июня 1931 в Кабуле был подписан договор о нейтралитете и взаимном ненападении между СССР и Афганистаном (1348,242).

24 июня 1931 состоялось подписание в Кабуле договора о нейтралитете и взаимном ненападении между СССР и Афганистаном. Он заменяет договор от 31 авг. 1926 и будет возобновлен 29 марта 1936 (4962).

24 июня 1931 был продлен на три года договор о дружбе и нейтралитете с Германией 1926 (Берлинский договор). Протокол к нему будет ратифицирован 5 мая 1933, несколько месяцев спустя после прихода к власти Гитлера (4962).

24 июня 1931 был продлен на три года договор о дружбе и нейтралитете с Германией (1348,242). Протокол к нему ратифицируют 5 мая 1933 уже после прихода А.Г. к власти (3908,335).

24 июня 1931 г. в Москве нодписав протокол о продлении Берлинского договора, правительство Брюнинга так и не ратифицировало его (11784).

За рубежом:

24 июня в 1931 году в Рэдлетте впервые поднялся в воздух второй самолет в варианте «Н.Р.42Е», с именем "Гардиан" ("Hardian") и номером G-MUE (14932).

Авиапромышленность:

25 июня 1931 г. в материалах АГОС от сообщалось, что самолёт АНТ-2 сделал только один полёт, испытания пришлось прервать из-за течи масла. Да он был уже и не нужен – разворачивался серийный выпуск трехмоторного 9-местного АНТ-9 со значительно лучшими характеристиками (21472).

25 июня 1931 г.

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР Н.Н. КРЕСТИНСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РВС СССР К.Е. ВОРОШИЛОВУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛЛЕГИИ ОГПУ В.Р. МЕНЖИНСКОМУ О БЕСПОСАДОЧНОМ ПЕРЕЛЕТЕ АМЕРИКАНСКОГО САМОЛЕТА ПО МАРШРУТУ НЬЮ-ЙОРК - МОСКВА

25 июня 1931 г.

Секретно

В. срочно.

О ПОЛЕТЕ американцев Рессела Н. Бордмана и Джона Поланса.

Эти летчики обратились через т. Скиирского за разрешением на перелет по маршруту Нью-Йорк — Москва (без посадки в Европе) и затем в Японию.

Цель: побить мировой рекорд беспосадочного полета на большую дистанцию. Готовы стартовать в ближайшие дни.

Ведомства запрошены 19 июня. Военвед вернул запрос без рассмотрения.

ОГПУ не ответило. ВОГВФ не возражает против полета по маршруту Дерулюфта и далее существующими маршрутами на восток с вылетом через границу уст. Маньчжурия.

Предлагаю полет разрешить. Оформление въезда (виза) совершить в Москве, т.к. наших консульств в западном полушарии не имеется.

Зам. наркома КРЕСТИНСКИЙ

АВП РФ. Ф. 0129. On. 14. Л. 127. Д. 325. Л. 7. Копия (20882).

25 июня 1931 г.

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР Н.Н. КРЕСТИНСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РВС СССР К.Е. ВОРОШИЛОВУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛЛЕГИИ ОГПУ В.Р. МЕНЖИНСКОМУ О РАЗРЕШЕНИИ БЕСПОСАДОЧНОГО ПЕРЕЛЕТА СИЭТЛ - ТОКИО ЧЕРЕЗ СОВЕТСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ АМЕРИКАНСКИМ ЛЕТЧИКАМ Р. РОББИНСУ И Г.С. ДЖОНСУ

25 июня 1931 г.

Секретно

В. срочно

Летчики намереваются в июне, в самые ближайшие дни, совершить беспосадочный полет из Сиэтла в Токио через мыс Дежнева и мыс Лопатка (Камчатка). Оговаривают возможность вынужденной посадки в случае шторма. Ни радио, ни оружия, ни камеры с собой не берут.

Ведомства запрошены 18 июня. Военвед вернул запрос без рассмотрения.

ОГПУ заключения не дало. ВО ГВФ не возражает, оговаривая невозможность оказания технической помощи перелету поданному маршруту.

Предлагаю полет разрешить.

Зам. наркома КРЕСТИНСКИЙ

АВП РФ. Ф. 0129. On. 14. П. 127. Д. 385. Л. 43. Копия (20882).

25 июня 1931 в Москву прилетели американские летчики У.Пост и Г.Гети на Локхид Вега, которые выполняли кругосветный перелет и садились в Новосибирске, Иркутске, Благовещенске и Хабаровске (28 июня) (438,624).

Армия:

25 июня 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 45. 2. О назначениях по Наркомвоенмору (Ворошилов). (Политбюро... Т. 2. С. 183) (12416).

25 июня 1931

Протокол № 45 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 25 июня 1931 года

Заседание Политбюро ЦК ВКП(б) от 25-го июня 1931 года.

п. 2: О назначениях по Наркомвоенмору

(Ворошилов).

а) Освободить т. Муклевича от должности начальника морских сил РККА.

б) Назначить начальником морских сил РККА т. Орлова В. М.

в) Назначить т. Алксниса Я. И. начальником воздушных сил РККА.

г) Назначить т. Кожанова командующим Черноморским флотом.

д) Назначить т. Левичева заместителем начальника Штаба РККА.

За рубежом:

25 июня 1931 в 17.30 американцы Вили Пост (Wiley Hardeman Post) и аэронавигатора Гарольд Гэтти (Harold Charles Gatty), которые с 23 июня по 1 июля в течение 8 дней 15 часов и 51 минуты на самолете «Локхид Вега» (Lockheed Vega) с именем «Винни Мэй» (Winnie Mae) на борту преодолели около 25000 км по маршруту: Нью-Йорк – Харбор-Грэйс (Ньюфаундленд) – Флинтшир (Англия) – Ганновер – Берлин – Москва – Новосибирск – Иркутск – Благовещенск – Хабаровск – Ном (Аляска) – Фербенкс (Аляска) – Эдмонтон (Канада) – Кливленд – Нью-Йорк прилетели, в Москву. На следующий день они предполагали преодолеть без посадок расстояние от Москвы до Иркутска. Однако в 20.30 авиаторы были вынуждены приземлиться в Новосибирске. Здесь они не задержались и после четырехчасового отдыха в ночь на 27 июля вылетели в Иркутск, куда прибыли в 11 часов утра. После трехчасовой стоянки Пост и Гэтти вылетели в Благовещенск, куда они прибыли в 23 часа и в темноте благополучно сели на неизвестном им аэродроме.

28 июля в 12 часов летчики вылетели из Благовещенска на Хабаровск, куда прибыли в тот же день в 15.30. 29 июня, после суток отдыха и тщательной подготовки самолета, в 19 часов американские авиаторы вылетели на Аляску. Самый сложный и рискованный участок маршрута через Охотское море и Тихий океан был выполнен блестяще (21438).

Авиапромышленность:

26 июня 1931 УВВС сообщило КБ А.Н.Т. уточненные ТТТ к двухместному пушечному истребителю и он стал АНТ-29 или ДИП-1 (2072,76).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 26 июня и 2 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 46, 1931 г.

Об отходничестве

Установить следующие льготы для тех колхозников, которые контрактуются на работу в государственной промышленности, на транспорте, в совхозах, а также в государственных строительствах и строительствах потребительской кооперации:

1. Отходники-колхозники полностью освобождаются от всяких отчислений с заработков в общественные фонды колхозов.

2. Чтобы обеспечить участие колхозников-отходников в распределении денежной и натуральной части дохода колхоза, им предоставляется работа в колхозе после возвращения с заработков в первую очередь.

3. При распределении урожая в колхозе обязательно выделяется часть урожая для снабжения колхозников-отходников.

4. Остающиеся в колхозе трудоспособные члены семьи отходника принимают участие в работах колхоза на общих основаниях (11652).

Между 26 июня и 2 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 46, 1931 г.

О водопроводе на Сталинградском тракторном заводе

Обязать ВСНХ СССР в трехдневный срок достать насос и отправить в Сталинград... (11652).

Авиапромышленность:

27 июня 1931 года Гроховский писал письмо зам. председателя и начальнику вооружения Тухачевскому:

В 1929 году мною было предложено ВВС ряд изобретений, связанных с производством десантных операций. Все мои предложения отклонялись и оттягивалось их изготовление (ругает Баранова, Дубенского ….).

3 октября 1930 года при поддержке отдела изобретений Техштаба НВ было назначено совещание инженеров НТК ВВС, которые пришли к решению, что идея производства десанта выдвинута вполне своевременно и технически возможна, что этим должен заняться Штаб РККА. Свалив с себя всякую ответственность ВВС, я опять остался у разбитого корыта, но благодаря Техштабу в скором времени мне разрешили формирование КБ при Техштабе. В ноябре 1930 года Бюро мною было сформировано и 11 января 1931 года была проведена демонстрация наркому Ворошилову отечественных десантных парашютов …………….

После демонстрации Баранов поднял вопрос о переводе меня в его распоряжение на что и получил согласие бывшего зампреда Уборевича.

С первых же дней с переходом в ВВС началась старая история ………………. (Просить обеспечить условия для нормальной работы) (6769, 32-33).

Другие оборонные отрасли:

С 27 июня по 1 октября 1931 проходили испытания ТГ (танка Э.Гротте) с двигателем М-6. Достигли скорости 38 км/час. Хорошая проходимость и маневренность, но множество недоработок (4402).

27 июня 1931 г. начались испытания танка Гротте продолжались с перерывами до 1.10.1931 г. В ходе них была достигнута максимальная скорость движения 34 км/ч. Танк продемонстрировал неплохую проходимость и маневренность. Хорошо зарекомендовала себя в работе трансмиссия ТГ, которая благодаря примененным шевронным шестерням и кулачковым муфтам оказалась весьма прочной и надежной. Использование пневматических приводов делало процесс управления машиной такого веса необычайно легким. Правда, воздушные магистрали иногда выходили из строя из-за плохого качества резины в уплотнениях. Вместе с тем было отмечено множество конструктивных недоработок. Так, из-за малых размеров боевого отделения была практически невозможна одновременная стрельба из 76-мм орудия и хотя бы одного башенного пулемета. Размещение в одном картере КПП и бортовых фрикционов затрудняло доступ к ним во время ремонта и вело к перегреву всего узла во время движения. Выявилась также неудовлетворительная работа бортовых тормозов и недостаточная эффективность гусеницы на мягких и вязких грунтах, поскольку высота гребней гусеницы была очень мала (10733,249).

27 ИЮНЯ 1931 года начались и продолжались с перерывами до 1 октября испытания ТГ. На них была достигнута максимальная скорость движения 34 км/ч. Танк продемонстрировал неплохую проходимость и маневренность. Хорошо зарекомендовала себя в работе трансмиссия ТГ, а использование пневматических приводов делало процесс управления машиной необычайно легким. Вместе с тем было отмечено множество конструктивных недоработок теснота боевого отделения, неудобство доступа к узлам и агрегатам трансмиссии, недостаточное сцепление гусеницы с грунтом и ряд других (15608).

27 июня 1931 г. начались испытания танка Гротте ТГ и продолжались с перерывами до 1 октября. Танк продемонстрировал неплохую проходимость и манёвренность. Хорошо зарекомендовала себя в работе трансмиссия. Вместе с гем выявилось множество конструктивных недоработок (15132).

27 июня 1931 доработанный вариант Д-9 и другой вариант Д-13 Дыренкова осмотрели представители научно-технического комитета (НТК) УММ. Второй образец Д-13 получил башню другой конструкции, сваренную из плоских броневых листов, зенитная турель и пулеметные установки в бортах ликвидировали. Несмотря на это, в своем заключении по этому броневику военные отмечали «сильную перегрузку шасси, слабую броневую защиту в 6 мм, отсутствие заднего поста управления и средств радиосвязи, плохой обзор с места водителя». Тем не менее было принято решение о выпуске первой серии из 10 Д-13, внеся в их конструкцию ряд изменений. В дальнейшем представители УММ считали «признать необходимым наряду с устранением в первой серии вышеперечисленных недостатков одновременно приступить к переработке всего бронекорпуса «Форд-Тимкен» в соответствии с требованиями системы вооружения».

По бронированному «Мореланду» мнение военных было категоричным: «Исходя из того, что Д-9 как образец тяжелого бронеавтомобиля оказался чрезвычайно громоздким, неповоротливым, имеет пониженную динамику и не обладает какими-либо существенными боевыми преимуществами по сравнению со средним бронеавтомобилем, признать, что шасси автомобиля «Мореланд» не пригодно для бронировки и может быть использовано под спецустановки: счетверенного пулемета, химические и т.д.

Бронирование трехосного автомобиля АМО-6 как однотипного с «Мореланд» считать нецелесообразным» (11284).

27 июня 1931 года в журнале НТК УММ РККА № 26 говорилось следующее:

«...2. Опытные бронемашины Д-8 и Д-12. Признать, что Д-8 и Д-12 не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к легким разведывательным автомобилям ввиду неудобства пользования вооружением, плохой видимости для водителя и перегрузки передней оси (300 кг).

Необходимо внести следующие изменения и дополне1). Сохранение бронирования моторной будки до передней стенки броневого корпуса;

3). Для улучшения видимости водителя переднюю стенку броневика перенести назад;

4). Для улучшения наблюдения при поворотах срезать выступающий мыс передней стенки автомобиля;

5). Все шаровые установки упразднить;

6). Установить вооружение в один пулемет ДТ, пулрмет-ная установка должна обеспечить круговой обстрел поверх кузова как по земным, так и по воздушным целям;

7). Конфигурацию изменить в соответствии с пунктом 5;

8). Прорезать в корме люк для наблюдения при движении задним ходом».

Однако из-за недостатка времени и загруженности другими заказами КБ Дыренкова не смогло внести все требуемые изменения в конструкцию бронемашин, и их приняли к выпуску в первоначальном виде с небольшими доделками.

Сначала выпуск Д-8 и Д-12 планировалось развернуть на Ижорском заводе, но затем, в связи с загрузкой последнего, их изготовление передали на завод Можерез (11284).

27 июня 1931 Политбюро ЦК ВКП(б) одобрило решение СТО об отпуске в 1931 г. дополнительных средств на строительство первых трех и подготовку к строительству еще трех заводов синтетического каучука (12265).

Армия:

27 июня 1931 г. в постановлении РВС СССР "О формированиях в военное время" были суммированы проработки январского плана применительно к мобилизационным расписаниям 1932 и 1933 гг. Поскольку в ноябре 1930 г. Политбюро приняло решение о составе РККА, развертываемой по мобилизации, и сформированиях первых месяцев войны при ее возникновении в 1931 г., Реввоенсовет Союза вносил на утверждение Комиссии обороны состав РККА военного времени на два последующих года. Документ содержал обобщенные данные по развертыванию (без разбивки сил на 1, 2 и 3-ю очередь) и по новым формированиям в течение первого и второго полугодия войны - на случай, если она приобретет "большой размах" (см. табл. 7) (Составлено по: Постановление РВС СССР "О формированиях в военное время*, 27.06.1931 // Там же. Ф. 40442. Оп. 2. Д. 9. Л. 13-15).

ТАБЛИЦА 7

Предложения по мобилизационному развертыванию на 1932 и 1933 гг.

Развертываемые силы	Численность развертываемых сил к исходу

1 мая 1932 г.	 1 мая 1933 г.

первых двух месяцев войны	первого года войны	первых двух месяцев войны	первого года войны

Стрелковые дивизии	140	170	150	180

Кавалерийские дивизии	12	15	19 (из них 6 горных)		24

Отдельные кавалерийские бригады	7	7	-	-

Артполки РГК	31	41	53	93

Мортирные полки	-	10	-	10

Танки и танкетки разных типов	2580	6325	6550	9750

Самолеты	2460	3000	4075	5075

Таким образом, по сравнению с планом полугодичной давности число развертываемых соединений оставалось прежним (В самом постановлении численность личного состава армии военного времени на конец пятилетки не фигурировала. Судя по более поздним документам, после января 1931 г. она не пересматривалась. Личный состав распределялся на боевой, обслуживающий и тыловой в следующих соотношениях:

- в войсках - 2724 тыс. человек (из них 630 тыс. - обсуживающий состав);

- в тылах действующей армии - 552 тыс. человек;

- итого в действующей армии - 3277 тыс. (из них 1182 тыс. - обслуживающий состав);

- тыл страны - 1123 тыс. человек;

- общий итог - 4400 тыс. человек.

(см.: Численность личного состава РККА военного времени на конец пятилетки по проекту [март(?), 1931] // Там же. Oп. 1. Д. 375. Л. 17).). Состав технических средств борьбы, напротив, претерпел изменения. Количество самолетов определялось почти в прежних размерах, но число танков и танкеток в 1932 г. увеличивалось на 900, а в 1933 г. — на 1960 единиц (т. е. более чем на 40%). Новый скачок в танковой программе, вероятно, был связан с результатами ее рассмотрения в Комиссии обороны 4 мая, а также с активностью Тухачевского и Триандафиллова, доказывавших необходимость создания уже в мирное время крупных бронетанковых соединений с тем, чтобы из них и кавалерийских соединений можно было бы в случае войны создать конно-механизированные армии (группы) для развития успеха во фронтовой операции» (Рыжаков А. К вопросу о строительстве бронетанковых войск Красной Армии в 30-е годы // ВИЖ. 1968. № 8. С. 107. А. Рыжаков упомянул о докладных записках Тухачевского и Триандафиллова как раз в связи с подготовкой в первой половине 1931 г. новой версии уточненного плана на конец Пятилетки. О записках Тухачевского в Управление моторизации и механизации РККА (3 марта и 14 апреля 1931 г.) см.: SAMUELSON L Soviet Defence Industry Planning: Tukhachevskii and Military-Industrial Mobilisation, 1926-1937. Stockholm, 1996. P. 169 (note 40).).

В докладе РВСС в Комиссию обороны предлагаемые меры обосновывались в соответствии с январской директивой высшего руководства: «по численности — превосходить наших вероятных противников на главнейшем театре войны», «быть сильнее противника по трем решающим видам борьбы (артиллерии, танкам, авиации)». По-новому формулировались основы строительства армии мирного времени:

1) "Создание на нашей Западной границе сильных частей прикрытия", в состав которых должны были входить кадровые и смешанные стрелковые дивизии, конница, по организации близкая к военному времени, зенитная артиллерия, бронетанковые части, "мощный воздушный флот".

2) "Исходя из развития индустриализации страны и социалистической реконструкции сельского хозяйства, дальнейшее углубление территориальной системы, направленной к увеличению числа территориальных дивизий, с одновременным распpocтpaнением территориальной системы на артиллерию Резерва Главного Командования и специальные части всех видов".

Комиссии обороны предлагалось утвердить следующий график увеличения штатов РККА

Для обеспечения развертывания по мобплану № 10:

на 2 января 1931 г. - 652 000 человек.

Для обеспечения развертывания по мобплану № 11:

на 1 июня 1931 г. - 658 000 человек,

на 1 октября 1931 г. - 709 000 человек,

на 2 января 1932 г. - 755 000 человек.

Для обеспечения развертывания по мобплану № 12:

на 1 июня 1932 г. - 765 000,

на 1 окгября 1932 г. - 811 500 человек._

Намеченный темп означал формирование каждую неделю примерно по одному новому полку. Численность на конец 1932 г. вышла за пределы, установленные в середине июня Реввоенсоветом СССР, - 800 тыс. человек (22725).

За рубежом:

27 июня 1931 в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета (4962).

Авиапромышленность:

28 июня 1931 Коллегия ОГПУ постановила: приговор в отношении Н.Н.П. считать условным (228,83).

28 июня 1931 Коллегия ГПУ постановила приговор в отно-шениии Поликарпова считать условным (6593).

28 июня 1931 г. Коллегия ОГПУ постановила: приговор в отношении Н.Н.Поликарпова считать условным. 7 июля 1931 г. Президиум ЦИК СССР принял решение об амнистии группы лиц, в том числе Поликарпова, продублированное 8 июля соответствующим постановлением Коллегии ОГПУ (10667).

Армия:

28 июня 1931 ЦИК назначил Я.И.Алксниса начальником ВВС (506,110) и членом РВС (591,110).

28 июня 1931 г. в ВВС РККА приказом РВС СССР за № 531 на должность Начальника ВВС РККА вместо П.И. Баранова, ставшего Начальником ВАО, был назначен его Заместитель Я.И. Алкснис (19566).

28 июня 1931 года Н.А. Ефимов отчитался об итогах командировки в Германию на заседании РВС, на котором было принято решение издать секретное учебное пособие «Методы мобилизации промышленности в Германии» (РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 393. Л. 206.) (21412).

Другие оборонные отрасли:

28 июня 1931 г. Постановление СТО СССР № 130сс об отпуске Харьковскому паровозостроительному заводу «Парвагдиз» 1 тыс. руб. (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. ЗЗ) (12415).

Армия:

28 июня 1931 года Н.А. Ефимов отчитался на заседании РВС об итогах командировки в Германию. В июне 1931 года в Германию для изучения военных новинок и дальнейшего укрепления связей с рейхсвером были направлены представители начальствующего состава Красной армии, в том числе Н.А.Ефимов — заместитель начальника вооружений РККА (старший группы), А.И. Егоров — командующий войсками Белорусского военного округа, В.К. Триандафиллов — заместитель начальника Штаба РККА, Э.Ф. Аппога — начальник 3-го управления Штаба РККА и В.К. Путна — военный атташе при полпредстве СССР в Германии. В ходе этой поездки советские специалисты ознакомились с использованием в авиации самолетных и наземных радиостанций и прожекторного оборудования германских фирм «Сименс» и «Цейс». Было принято решение издать секретное учебное пособие «Методы мобилизации промышленности в Германии» (Там же. Д. 393. Л. 206.) (11173).

За рубежом:

28 июня в 1931 году начался первый в мире беспосадочный полёт через Тихий океан. Кругосветный перелёт был совершен американскими лётчиками Клайдом Пангборном (Clyde Pangborn) и Хью Херндоном (Hugh Herndon Jr.) из США в Японию на «Bellanca» «Skyrocket» «CH-400» носившем собственное имя "Miss Veedol". Перелёт они благополучно завершили 15 октября 1931 года (14936).

28 июня 1931 французская летчица Бастье (Marie-Louise «Maryse» Basti;) на авиетке «Клемм» 25 (Klemm Kl 25) предприняла перелет из Парижа (Ле-Бурже) для установления рекорда дальности для легкомоторных самолетов. Преодолев за 30 часов 30 минут 2976 км, Бастье произвела посадку у села Юрино (Нижегородской области). Рекорд был установлен. Утром, переночевав в крестьянской избе, летчица вылетела в Нижний Новгород, после чего вернулась в Москву. 4 июля Бастье вылетела из Москвы обратно в Париж (21438).

28 июня 1931 в Испании на выборах в учредительные кортесы ощутимую победу одержали республиканцы и социалисты (3186).

Авиапромышленность:

29 июня 1931 был готов И-5 с исправленным шасси конструкции инженера И.Ф.Петрова (191,23).

29 июня 1931 был датирован чертеж планера СК-8 С.П.К. (105,69).

29 июня 1930 в с. Урино, район Нижнего Новгорода приземлилась Мариз Бастье, летевшая из Парижа на Дальний Восток на авиетке Клемм с 40 сильным мотором. 30 часов летела без посадки сделав 2976 км. 4 июля Бастье вылетела из Москвы на родину (438,624).

29 июня 1931 француженка Бастье на моноплане "Клемм" с двигателем мощностью 40 л.с., преодолев за 30 часов без посадки 2976 км, она приземлилась на полевой площадке у села Урино под Нижним Новгородом. Полученный результат соответствовал мировому рекорду дальности полета для женщин (он продержался около года). При возвращении на родину 4 июля 1931 г. Мариза совершила посадку на Центральном аэродроме Москвы, где была встречена тепло и радушно. Еще одно посещение французской летчицей Советского Союза произошло в 1937 г. На моноплане Кодрон "Симун" Мариза Бастье вдвоем с Сюзанной Телье предприняла скоростной дальний перелет с промежуточными посадками по маршруту Париж-Москва-Казань-Омск-Иркутск (11947).

За рубежом:

29 июня 1931 папа римский Пий XI осудил вынуждение итальянских детей приносить фашистскую присягу (4962).

29 июня 1931 в Болгарии к власти пришло правительство Нарлдного блока (3960, 253).

Авиапромышленность:

30 июня 1931 в НИИ ВВС проходили испытание самолета ТБ1 № 669 с 2 моторами БМВVI, которые проходили с 1 июня 1931.

Самолет измененной конструкции, постройки завода № 22. Основные изменения: установлены моторы со степенью сжатия Е-7,3, установлено жесткое управление рулями, усилен радиатор, устранен ряд недочетов, отмеченных при испытаниях серийного самолета.

Цель работы

Испытания с целью выявления полетно-эксплоатационных данных самолета с моторами со степенью сжатия Е=7,3 сравнительно с самолетами, имеющими моторы со степенью сжатия Е-6.

Испытание и оценка конструктивных изменений и поверка устранения недочетов.

Испытание начато 1 июня 1931 года

Испытание окончено 30 июня 1931 года

Общее число дней – 30

Всего полетов – 12

Заключение

При эксплуатации самолетов ТБ1 с полетным весом до 8000 кг установка моторов БМВ VI Е-7,3 нецелесообразна (6933).

30 июня 1931 летчик Бенедикт Бухгольц совершил первый пробный полет самолета в зоне Ходынского аэродрома. Естественно, перед полетом имелись опасения в отношении управляемости такой тяжелой машины в воздухе, интересовало в частности, как поведет себя стабилирон. Бухгольц после приземления все опасения развеял, заявив буквально следующее: «Устойчивость в воздухе хорошая. Легкость управления самолетом невиданная. Очень малы нагрузки на рули».

К 20 июля 1931 г. самолет совершил 4 успешных полета. При взлетном весе 11200 кг, запасе топлива 1850 кг, дальность полета определялась в 1100 км. Достигнутая продолжительность нахождения в воздухе при крейсерской скорости 162 км/ч на высоте 3000 м составляла 6,7 ч.Максимальная дальность полета при полной загрузке топливом 2410 кг составляла 2100 км. Взлетный вес при этом —12060 кг, из них бомб 500 кг. Максимальная скорость составила 180 км/ч у земли, практический потолок — 3500 м, разбег на взлете — 400-420 м.

Полученные на испытаниях летные характеристики ТБ-5 оценили как невысокие, особенно в сравнении с уже летающим в течении полугода ТБ-3. Причиной полученных результатов являлась не вполне удачная тандемная установка двигателей Гном Рон «Юпитер». Двигатели были оснащены воздушными винтами, более подходящими для самолетов истребителей, нежели для бомбардировщика. Кроме того, толкающие винты задних двигателей по условиям их размещения под крылом самолета пришлось значительно уменьшить в диаметре.

Однако, в сравнении с ТБ-3, у бомбардировщика Григоровича имелись и неоспоримые преимущества. ТБ-5 имел более совершенную схему размещения оборонительных установок, внутреннюю подвеску всего ассортимента бомб, обладал меньшими геометрическими размерами. Главным его достоинством считалась меньшая стоимость и меньшие трудозатраты при производстве. По последнему показателю ТБ-5 оценивался равнозначно с ТБ-1 и на четверть проще в изготовлении, чем ТБ-3.

По схеме ТБ-5 представлял собой высокоплан с разнесенным вертикальным оперением. Горизонтальное оперение имело дополнительную узкую плоскость с изменяемым в полете углом установки, которую называли стабилирон. Назначение стабилирона — облегчить усилия на рулях во время посадки и при изменении центровки.

Конструкция самолета из металла с полотняной обшивкой. Фюзеляж ферменной конструкции, из труб, достаточно объемный. Бомбы крепились внутри по его бортам, на балках ДЕР-18 (в варианте с двигателями ФЭД до 2500 кг), поэтому члены экипажа могли свободно передвигаться по самолету от носа до хвоста. Для обеспечения транспортировки по железной дороге фюзеляж состоял из трех разъемных частей: носовой — до задней кромки крыла, средней — до передней кромки стабилизатора, и хвостовой. Добавим, что согласно проекту, в длительных полетах летчики могли пользоваться туалетной комнатой и четырьмя подвесными гамаками для отдыха.

Оборонительное вооружение ТБ-5 состояло из трех турелей ТУ Р-5 со спаренными пулеметами ДА. Одна турель находилась над штурманской кабиной, перед фонарем пилотов. Кроме этого имелась одна центральная ТУР-5 сразу за крылом и еще одна турель в самом хвосте.

Особое место в носовой части фюзеляжа отводилось подвижной стрелковой башне, разработанной в секции вооружения под руководством А.В. Надашкевича. Практически это была первая в стране заявка на серьезную механизированную и электрифицированную оборонительную установку. Конструктор вооружения Г.М. Можаровский, который принимал участие в этой работе, впоследствии вспоминал: «Башня представляла собой цилиндрической формы стакан, вращающийся вокруг вертикальной оси, имела узкую щель для движения двух пулеметов в вертикальной плоскости. Перемещение пулеметов в горизонтальной плоскости производилось одновременно с поворотом башни. Стрелок размещался внутри этого стакана и, в случае необходимости, мог выброситься через большую дверь, расположенную за его спиной.

Эта носовая башня должна была заключать в себе ряд новинок. В ней впервые предстояло установить два спаренных станковых пулемета ПВ-1, сделанных на базе пехотных «максимов», у которых вместо водяного применялось воздушное охлаждение. Башня, являвшаяся подвижной установкой, впервые вооружалась пулеметами с непрерывным ленточным питанием. Поворот башни в горизонтальной плоскости происходил от электропривода, а в вертикальной плоскости его производил сам стрелок, сидевший на сиденье и своим весом уравновешивающий вес оружия. Чтобы осуществлять наводку оружия в вертикальной плоскости, достаточно было стрелку легко упереться ногами в пол».

Крыло ТБ-5 трехлонжеронное, с частым шагом нервюр (поэтому и очень трудоемкое, особенно но части крепления полотняной обшивки), имело небольшие подкосы к фюзеляжу. Дополнительным назначением подкосов было получение более жесткой конструкции крепления двигателей.

На самолете с каждой стороны фюзеляжа под крылом устанавливались по два двигателя Гном Рон «Юпитер» мощностью 480 л.с. (у нас впоследствии его обозначали как М-22), один за другим, причем задний двигатель был снабжен для улучшения охлаждения головок цилиндров кольцом Тауненда. Воздушные винты деревянные, передний — тянущий, задний — толкающий (12611).

30 июня 1931 летчик Б.Бухгольц совершил первый пробный полет на ТБ-5 в зоне Ходынского аэродрома. Перед полетом высказывались опасения в отношении управляемости такой тяжелой машины, всех интересовало в частности, как поведет себя стабилирон. Бухгольц после приземления опасения развеял, заявив буквально следующее: «Устойчивость в воздухе хорошая. Легкость управления самолетом невиданная. Очень малы нагрузки на рули» (5854,34).

30 июня 1931 был закончен постройкой (3029,207) и состоялся первый полет ТБ-5. Еще до начала заводских решили сделать войсковую серию из 5, чтобы сравнить с ТБ-3 (АНТ-6) (80,309). Оказался хуже ТБ-3 (АНТ-6), испытания затянулись и в конце 1931 - остановились, так как уже был готов ТБ-3 (АНТ-6) (92,435).

30-го июня 1931 летчик–испытатель Б.Л. Бухгольц совершил первый пробный полет ТБ-5 вблизи Центрального аэродрома. Перед полетом высказывались опасения в отношении управляемости такой тяжелой машины. Всех интересовало, в частности, как поведет себя «стабилирон». Бухгольц после приземления развеял все сомнения, заявив следующее:

Устойчивость в воздухе хорошая. Легкость управления машиной невиданная. Очень малы нагрузки на рули.

К 20-му июля самолет совершил несколько успешных полетов. Максимальная дальность при полной загрузке составила 2100 км. Полетная масса при этом равнялась 12060 кг, из них топливо - 2410 кг, бомбовая нагрузка - 500 кг. Максимальная скорость составила 180 км/час у земли, практический потолок 3500 м, разбег при взлете 400-420 м.

Однако полученные на испытаниях летные характеристики ТБ-5 оценивались как невысокие в сравнении с уже летавшим в течение полугода бомбардировщиком ТБ-3, опытный экземпляр которого был поднят летчиком М.М. Громовым 22-го декабря 1930 года. Причиной тому являлась не вполне удачная мотоустановка ТБ-5. Двигатели были оснащены воздушными винтами, более подходящими для истребителей. Кроме того, винты задних «Юпитеров» пришлось значительно уменьшить в диаметре из-за невозможности размещения их под крылом.

Вместе с тем в сравнении с ТБ-3 у бомбардировщика Григоровича имелись и преимущества. ТБ-5 имел более совершенную схему размещения оборонительных установок, внутреннюю подвеску всего ассортимента бомб, обладал меньшими геометрическими размерами. Главным его достоинством считалась меньшая стоимость и меньшие трудозатраты при производстве. Улучшение летно–технических характеристик самолета связывали с установкой двигателей ФЭД. Летом 1931 года на моторном заводе № 24 находилось 12 ФЭДов, и еще на 10 имелся задел деталей (18293).

30 июня 1931 был подготовлен Отчет об испытании прибора ДАП-Д на сам. И-3.

Выводы:

Прибор может быть применен для создания вертикальных дымовых завес с истребительных самолетов (3208,283-295).

30 июня 1931 Правда писала об успешном опыте перевозки на самолете матриц Правды (442,69).

Другие оборонные отрасли:

30 июня 1931 г. немецкая 152-мм мортира «Н» успешно прошла испытания на Главном артиллерийском полигоне в объеме 141 выстрела, которые шли с 5 июня, а осенью того же года она прошла войсковые испытания в 20-й стрелковой дивизии.

152-мм мортира «Н» была принята на вооружение под названием 152-мм мортира обр. 1931 г. и в 1932 г. запущена в серийное производство на Пермском заводе. Однако удалось изготовить только 129 мортир. Куда там фирме «Рейнметалл» против нашего минометного лобби!

Тем не менее КБ завода № 172 (г. Пермь) провело модернизацию мортиры обр. 1931 г. и представило на испытания три новые 152-мм мортиры МЛ-21. Испытания выявили ряд мелких конструктивных недостатков.

Минометное лобби в Артиллерийском управлении встретило МЛ-21 буквально в штыки. 13 июля 1938 г. из 2-го отдела Артуправления маршалу Кулику была направлена кляуза:

«Испытания мортиры в войсках тоже показали неудовлетворительные результаты как по конструкции, так и по тактическим данным (для полка тяжела, а для дивизии маломощна). Кроме того, она не входила в систему вооружений. На основании изложенного Артиллерийский комитет считает необходимым дальнейшие работы по мортире прекратить».

28 августа 1938 г. маршал Кулик в письме к наркому Ворошилову как попугай переписал все аргументы Артуправления и добавил от себя: «Прошу Вашего распоряжения о прекращении опытных работ по этой мортире». Работы по 152-мм дивизионным мортирам были прекращены окончательно (12705).

30 июня 1931 г. Постановление ЦИК и СНК СССР об отмене военно-производственной службы (СЗ. 1931. № 42. Ст. 287) (12415).

30 июня 1931 Политбюро ЦК ВКП(б) одобрило проект постановления ЦИК и СНК об отходничестве; утвердило проект постановления ЦК ВКП (б) о мероприятиях по окончанию реконструкции и своевременному пуску московского автомобильного завода «АМО» (12265).

ЦИК и СНК приняли постановление «Об отходничестве» (12265).

30 июня 1931 г. О реконструкции завода “АМО”. (Предложения комиссии т. Андреева, утвержденные Политбюро ЦК 30 июня 1931 г.) Приложение № 3 к п. 13/29 пр. ПБ № 46.

Архив:

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 833. Л. 16-17.

Приложение № 3

к п. 13/29 пр. ПБ № 46.

О реконструкции завода “АМО”.

(Предложения комиссии т. Андреева, утвержденные Политбюро ЦК 30 июня 1931 г.)

Заслушав доклад о ходе реконструкции завода “АМО” ЦК ВКП(б) отмечает запоздание с окончанием работ по реконструкции, против установленного срока (1 июня 1931 г.); медленные темпы и неудовлетворительное качество строительных работ, осуществляемых Московской конторой “Строитель”.

ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать контору “Строитель”, под личной ответственностью т. Прокофьева, закончить все строительные работы не позднее 15.VII.1931 г.

2. Согласиться с решением ВСНХ СССР об установлении срока пуска завода “АМО” 1-го августа 1931 года.

Считать необходимым установить для завода “АМО” двухмесячный пусковой период для проверки технологических процессов, освоения оборудования, подготовки инструментов и т. д. с тем, чтобы завод приступил к развернутой работе по выполнению программы с 1.Х.1931 г.

Обязать ВСНХ СССР установить программу выпуска машин заводом “АМО” в 1931 г. не позднее 15 августа 1931 г.

3. Для обеспечения быстрейшего окончания строительных работ вести строительные работы в две смены по 10 часов в день, сосредоточив особое внимание на строительстве литейной ковкого чугуна, томильного цеха, сушила и на отделочных работах других цехов.

4. Принять к сведению, что московскими организациями принят уже ряд мер по форсированию хода строительных работ, в том числе: перебрасываются на завод “АМО” 1200 чел. дополнительных строительных рабочих, строительные работы обеспечиваются необходимыми механизмами, строительными материалами и гужевым транспортом.

5. Обязать “Авторемснаб” в 5-дневный срок выделить заводу “АМО” 10 грузовых машин.

6. Обязать ВСНХ СССР своевременно обеспечить необходимые фонды строительных материалов на 3-й квартал 1931 г.

7. Решение  — особая папка.

8. Решение — особая папка.

9. Обязать “Шарснаб”, под личной ответственностью т. Жука, обеспечить своевременную доставку на завод “АМО” шариковых и роликовых подшипников, в пределах отпущенных контингентов и в сроки, установленные в договоре.

10. Обязать директоров металлургических заводов: “Серп и Молот” — т. Степанова, Мариупольского — т. Радина, “Красный Октябрь” т. Клипова и Златоустовского — т. Упенина полностью и своевременно выполнить свои обязательства по поставке заводу “АМО” необходимых металлов, согласно заключенных договоров.

11. Обязать ВСНХ произвести необходимые работы по реконструкции на заводе “Серп и Молот”, который намечен ВСНХ в качестве основной базы по поставке качественных сталей для завода “АМО”, в сроки, обеспечивающие производство на заводе “АМО”.

12. Обязать Союзлеслром, под личной ответственностью т. Бергавинова, отгрузить своевременно заводу “АМО” лес, согласно заключенного договора.

13. Обязать ВСНХ принять меры к заключению в 5-дневный срок договора между заводом “АМО” и Резинообъединением на поставку резино-асбестовых изделий.

14. Обязать т. Москвина не позднее 15.VII.1931 г. выделить заводу “АМО” 50 молодых инженеров из числа оканчивающих ВТУЗ’ы.

15. Считая необходимым выделение заводу “АМО” собственных оборотных средств, предложить Совету Труда и Обороны определить размер и сроки отпуска этих средств.

16. Обязать т. Лихачева безусловно выполнить намеченный план жилстроительства, в соответствии с отпущенными средствами и стройматериалами.

17. Считать необходимым постановку производства на “АМО” 3-х осных машин. Предложить ВСНХ и НКВоенмору внести свои окончательные предложения в ПБ в декадный срок, установив программу выпуска в 1931/32 г. и потребное количество средств для приобретения импортного оборудования.

18. Обязать т. Лихачева принять самке энергичные меры к расчистке и приведению в порядок внутренней площади завода. Поручить московской организации оказать в этом отношении “АМО” необходимую помощь.

19. На примере “АМО”, ЦК констатирует неудовлетворительность приемки оборудования заграницей, в результате чего целый ряд предметов импортного оборудования приходится по прибытии на заводы переделывать. ЦК обязывает:

а) НКВнешторг — организовать при Амторге и Берлинском торгпредстве технически грамотные аппараты по приемке заграничного оборудования, из числа наиболее проверенных и посланных из Союза работников, возложив на эти аппараты наблюдение за выбором заказываемого оборудования, изготовлением и предварительным испытанием его на заграничных заводах-поставщиках. ВСНХ СССР обеспечить приемочные аппараты заграничных торгпредств необходимыми работниками;

б) считать необходимым привлечение заводов СССР, для которых заказывается импортное оборудование, к участию в наблюдении за изготовлением оборудования и его приемкой, путем посылки заграницу квалифицированных работников самих заводов (17309).

30 июня 1931

п. 13/29: О заводе “АМО”

(ПБ от 5.VI.31 г., пр. № 41, п. З).

(Андреев).

Принять представленный комиссией т. Андреева проект постановления ЦК о реконструкции завода “АМО” (см. приложение № 3).

Приложение № 3

к п. 13/29 пр. ПБ № 46.

О реконструкции завода “АМО”.

(Предложения комиссии т. Андреева, утвержденные Политбюро ЦК 30 июня 1931 г.)

Заслушав доклад о ходе реконструкции завода “АМО” ЦК ВКП(б) отмечает запоздание с окончанием работ по реконструкции, против установленного срока (1 июня 1931 г.); медленные темпы и неудовлетворительное качество строительных работ, осуществляемых Московской конторой “Строитель”.

ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать контору “Строитель”, под личной ответственностью т. Прокофьева, закончить все строительные работы не позднее 15.VII.1931 г.

2. Согласиться с решением ВСНХ СССР об установлении срока пуска завода “АМО” 1-го августа 1931 года.

Считать необходимым установить для завода “АМО” двухмесячный пусковой период для проверки технологических процессов, освоения оборудования, подготовки инструментов и т. д. с тем, чтобы завод приступил к развернутой работе по выполнению программы с 1.Х.1931 г.

Обязать ВСНХ СССР установить программу выпуска машин заводом “АМО” в 1931 г. не позднее 15 августа 1931 г.

3. Для обеспечения быстрейшего окончания строительных работ вести строительные работы в две смены по 10 часов в день, сосредоточив особое внимание на строительстве литейной ковкого чугуна, томильного цеха, сушила и на отделочных работах других цехов.

4. Принять к сведению, что московскими организациями принят уже ряд мер по форсированию хода строительных работ, в том числе: перебрасываются на завод “АМО” 1200 чел. дополнительных строительных рабочих, строительные работы обеспечиваются необходимыми механизмами, строительными материалами и гужевым транспортом.

5. Обязать “Авторемснаб” в 5-дневный срок выделить заводу “АМО” 10 грузовых машин.

6. Обязать ВСНХ СССР своевременно обеспечить необходимые фонды строительных материалов на 3-й квартал 1931 г.

7. Решение  — особая папка.

8. Решение — особая папка.

9. Обязать “Шарснаб”, под личной ответственностью т. Жука, обеспечить своевременную доставку на завод “АМО” шариковых и роликовых подшипников, в пределах отпущенных контингентов и в сроки, установленные в договоре.

10. Обязать директоров металлургических заводов: “Серп и Молот” — т. Степанова, Мариупольского — т. Радина, “Красный Октябрь” т. Клипова и Златоустовского — т. Упенина полностью и своевременно выполнить свои обязательства по поставке заводу “АМО” необходимых металлов, согласно заключенных договоров.

11. Обязать ВСНХ произвести необходимые работы по реконструкции на заводе “Серп и Молот”, который намечен ВСНХ в качестве основной базы по поставке качественных сталей для завода “АМО”, в сроки, обеспечивающие производство на заводе “АМО”.

12. Обязать Союзлеслром, под личной ответственностью т. Бергавинова, отгрузить своевременно заводу “АМО” лес, согласно заключенного договора.

13. Обязать ВСНХ принять меры к заключению в 5-дневный срок договора между заводом “АМО” и Резинообъединением на поставку резино-асбестовых изделий.

14. Обязать т. Москвина не позднее 15.VII.1931 г. выделить заводу “АМО” 50 молодых инженеров из числа оканчивающих ВТУЗ’ы.

15. Считая необходимым выделение заводу “АМО” собственных оборотных средств, предложить Совету Труда и Обороны определить размер и сроки отпуска этих средств.

16. Обязать т. Лихачева безусловно выполнить намеченный план жилстроительства, в соответствии с отпущенными средствами и стройматериалами.

17. Считать необходимым постановку производства на “АМО” 3-х осных машин. Предложить ВСНХ и НКВоенмору внести свои окончательные предложения в ПБ в декадный срок, установив программу выпуска в 1931/32 г. и потребное количество средств для приобретения импортного оборудования.

18. Обязать т. Лихачева принять самке энергичные меры к расчистке и приведению в порядок внутренней площади завода. Поручить московской организации оказать в этом отношении “АМО” необходимую помощь.

19. На примере “АМО”, ЦК констатирует неудовлетворительность приемки оборудования заграницей, в результате чего целый ряд предметов импортного оборудования приходится по прибытии на заводы переделывать. ЦК обязывает:

а) НКВнешторг — организовать при Амторге и Берлинском торгпредстве технически грамотные аппараты по приемке заграничного оборудования, из числа наиболее проверенных и посланных из Союза работников, возложив на эти аппараты наблюдение за выбором заказываемого оборудования, изготовлением и предварительным испытанием его на заграничных заводах-поставщиках. ВСНХ СССР обеспечить приемочные аппараты заграничных торгпредств необходимыми работниками;

б) считать необходимым привлечение заводов СССР, для которых заказывается импортное оборудование, к участию в наблюдении за изготовлением оборудования и его приемкой, путем посылки заграницу квалифицированных работников самих заводов.

(18113).

Жизнь и внутренняя политика:

30 июня 1931 Комиссия ЦК ВКП(б) по спецпоселениям под руководством А.Андреева приняла решение о четком pазделении спецпеpеселенцев и вольнонаемных рабочих на пpоизводстве (10687).

Другие оборонные отрасли:

В конце июня 1931 г. ОГПУ передало ВАО полный комплект документации по последней модификации дизеля «Паккард» мощностью 230 л. с., датированный ноябрем 1930 г. В Москву доставили около 1500 чертежей, спецификации, технологические документы. Но позже от развертывания выпуска дизеля отказались, сочтя его неудачным по конструкции. Большее внимание, обращенное на американские двигатели, объяснялось тем, что их считали более простыми в производстве, чем английские (20442).

Другие оборонные отрасли:

Во второй половине июня 1931 г. испытательный отдел НИАБТП провел испытания колесного трактора СХТЗ-15/ЗО, оснащенного гусеничным ходом «Варко-Риддель». Целью этих испытаний являлось определение:

«1. Тяготных и скоростных свойств трактора при тяге дивизионных и корпусных артиллерийских систем.

2. Прочности и надежности трактора.

3. Удобства обслуживания и управления.

4. Расхода горючего и смазки.

5. Проходимости.

6. Времени, потребного для перевода с колесного хода на гусеничный и обратно».

Основные данные трактора СТЗ с гусеничным ходом «Варко-Риддель»

| Общий вес трактора в походном положении с водителем, кг | 5250 |
| --- | --- |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4020 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 1230 |
| Удельное давление гусеничного хода при погружении на 50 мм, кг/смг | 0,27 |
| Общая длина трактора с гусеницей, мм | 3900 |
| Общая ширина трактора с гусеницей, мм | 3373 |
| Высота трактора с гусеницей до рулевой колонки, мм | 1750 |
| Емкость керосинового бака, л | 70 |
| Клиренс трактора с гусеницей, мм | 270 |
| Клиренс трактора на колесах, мм | 300 |

С принятием принципиального решения об организации производства советской версии трактора «Мак-Кормик-Диринг» («Интернационал») закономерно был поднят вопрос о применении на нем сменного гусеничного хода («придатка»). Основным их заказчиком выступали военные, которые еще в период проведения конкурса выражали заинтересованность в оснащении «Интернационала» гусеничным ходом. Наряду с гусеничными ходами «Траксон» и «Мун трак» рассматривалась возможность использования гусеничных придатков «В.А. Риддель-Компани», или просто «Варко-Ридцель».

Вопрос об организации производства гусеничных ходов рассматривался в государственном масштабе еще до начала выпуска базового трактора.

Американская фирма «В.А. Риддель- Компани» (№.А. РИсЮе! Сотрапу) из Бюсайруса (Висугиз, ОЫо) была известна своими механическими лопатами, агрегатируемыми с гусеничными тракторами, сменными гусеничными ходами и всякого рода дорожно-строительными машинами. Фирма предлагала гусеничные хода к тракторам «МсСогтюк Бееппд», модернизированному «Рогйзоп», «Сазе» модели С1 и «АШз-СМтегз» марки и. Эти хода устанавливались на задней оси трактора и благодаря своей качающейся конструкции могли приспосабливаться к рельефу местности.

Программа испытаний включала выполнение трех дневных пробегов продолжительностью до 8 ч по шоссе, грунтовым дорогам и бездорожью. При движении на грунтовых дорогах и бездорожье следовало определить максимальные преодолеваемые подъемы с прицепным грузом. Предполагалась буксировка 107-мм пушки обр. 1910 г. с передком, общим весом 2800 кг и 122-мм гаубиц 1909 г. и 1910 г. с передком, общим весом 2600 кг.

Основные данные гусеничного хода «Варко-Риддель»

| Диаметр ведущего зубчатого колеса, мм | 792 |
| --- | --- |
| Ширина рельс по внешней стороне, мм | 131 |
| Ширина рельс по внутренней стороне, мм | 103 |
| Число траков одной гусеницы, шт. | 27 |
| Шаг гусеницы, мм | 83 |
| Ширина гусеницы, мм | 407 |
| Ширина колеи гусеничного хода, мм | 1420 |
| Ширина гусеничного хода, мм | 1837 |
| Длина опорной поверхности гусеницы при погружении на 30 мм, мм | 1770 |
| Вес гусеничного хода, кг | 25201 |

Гусеничный ход фирмы «В.А. Ридцель- преемники» (Ше НасМеЮ-РепНеЮ з!ее1 Сот- рапу — модель «Т-Н») представлял из себя две рамы с гусеницами, в каждой из которых имелось по одному ведущему зубчатому колесу, расположенному таким образом, что зацепление осуществлялось с верхней ветвью гусеницы. Внутри зубчатых колес помещались тормозные колодки, позволявшие раздельно подтормаживать гусеницы и осуществлять повороты с малым радиусом. Управление тормозами ведущих колес гусеничного хода и рулевое управление не было синхронизировано, что делало управление несколько утомительным, однако в начале 1930-х гг. не рассматривалось как существенный недостаток. Так, раздельное управление поворотом передних колес и тормозами гусеничного хода было применено и на первых отечественных полугусеничных артиллерийских тягачах ЯСП, ЗИС-Сомуа и др.

Трактор постройки СТЗ был условно метризованной копией «Интернационала», поэтому ряд их узлов и агрегатов не были взаимозаменяемыми. Выяснилось, что посадочные места на американском гусеничном ходу не соответствовали посадочным местам на советском тракторе, что вынудило провести слесарную обработку и подгонку деталей. Четверо рабочих с домкратами затратили на снятие колесного хода 1,5 ч и на монтаж гусениц 5 ч, на снятие гусениц — 11 ч, а на установку колес — еще около 1,5 ч.

За все время испытаний трактор и гусеничный ход не имели никаких поломок или неисправностей. Трактор «свободно буксировал пушку на третьей передаче, давая вторую передачу только на подъемах». Из немногочисленных недостатков испытатели отметили неудобную прицепку орудия и отсутствие на тракторе места под инструментальный ящик, который пришлось перенести на лафет.

Серийное производство гусеничных ходов «Варко-Риддель» не было освоено по причинам, не связанным с их техническим совершенством.После принятия решения о внедрении в производство во второй пятилетке на ХТЗ и СТЗ гусеничного трактора проводившиеся Институтом механизации сельского хозяйства (ВИМ) работы по проектированию оригинальных конструкций гусеничных ходов потеряли актуальность (12620).

Авиапромышленность:

В июне 1931 г. А.Н. Туполев заявил о невозможности осуществления проекта ТШ-1 — для него требовались моторы мощностью порядка 1300 л.с., которых в то время попросту не существовало.

Проектирование осуществлялось на базе уже существующего самолета —двухмоторного цельнометаллического бомбардировщика-моноплана ТБ-1. Проект, получивший «фирменный» индекс АНТ-17, предусматривал установку бронирования общей массой 1000 кг, из которых только 380 кг входило в конструкцию самолета. Броня толщиной 3,5-4,5 мм защищала экипаж из четырех человек, моторы и бензобаки. Параллельно велась проработка не менее дюжины вариантов компоновки самолета под различные моторы — как отечественные М-34 (750 л.с.), так и импортные «ИзотаФраскини» и ВМW мощностью порядка 800 л.с. Наступательное стрелково-пушечное вооружение должно было состоять из динамореактивных (безоткатных) пушек конструкции Л.В. Курчевского (двух 37-мм или одной 76,2-мм), а также четырех 7,62-мм пулеметов ПВ-1, оборонительное — двух турелей с 7,62-мм пулеметами ДА. Масса бомбовой нагрузки определялась в 800 кг. С учетом всего вышеперечисленного, взлетный вес АНТ-17, согласно расчетам, достигал 8000 кг, и мощности двигателей явно не хватало.

Вместо этого конструктор предложил переделать в штурмовик двухмоторный дальний разведчик Р-6. Но и этот проект под обозначением АНТ-18 не был осуществлен из-за отсутствия подходящих двигателей (21241).

В июне 1931 на ЦА у А.Анисимова при полете на И-4 (АНТ-5) на большой скорости на правой консоли сорвалась обшивка. Покидать машину не стал и спланировав на низкой скорости совершил посадку (4338,18).

В июне 1931 с УВВС согласовали предложение опустить крыло на серийных АНТ-8 на 300 мм (7610, 34).

В июне 1931 г. окончательно определились с составом бомбового вооружения ТБ-3 (АНТ-6). На опытном АНТ-6 имелись только внутренние кассетные бомбодержатели Дер-9, да и те недоведённые. Но кроме этого самолет должен был нести еще три типа наружных держателей. которые еще предстояло изготовить. До июля ни одной выдвижной башни для ТБ-3 не получили. Впрочем, чертежей, как их монтировать, пока тоже не приготовили (8887).

С июня 1931 г., на машине ТБ-5 усилили фюзеляж (в полете отмечалось скручивание его хвостовой части) и крепление двигателей, прорезали верхние люки в кабине пилотов, установили остекление в районе задней кромки центроплана, сняли «тауненды» с задних двигателей (5854,34).

Начиная с июня 1931 г. на ТБМ-22 усилили фюзеляж (отмечалось скручивание хвостовой части фюзеляжа в полете) и крепление двигателей, были прорезаны верхние люки в кабине пилотов, установлено остекление в районе задней кромки крыла на центроплане, сняты кольца Тауненда с задних двигателей. В период зимы 1931—1932 гг. ТБ-5 был поставлен на лыжи и совершил еще ряд полетов.

Продолжались и проектные работы по установке двигателей ФЭД. Были отработаны и испытаны в аэродинамической трубе ЦАГИ варианты установки двигателей в передней кромке крыла. Эта работа велась под руководством конструктора С.А. Кочеригина. Другими известными впоследствии конструкторами, отметившимися на ТБ-5, можно назвать Б.И. Черановского, В.П. Яценко и А.Н. Рафаэлянца.

Начальник Всесоюзного авиационного объединения П.И. Баранов (в недавнем прошлом начальник ВВС) считал, что в ожидании двигателей ФЭД постройку ТБ-5 нужно затормозить и перенести ее на 1932 г. С таким предложением он обратился в ВСНХ СССР. Однако Председатель СНК СССР В.М. Молотов руководствовался какимито особыми соображениями, поэтому идею его отклонил и предложил принять все меры для скорейшей постройки серии ТБ-5. Причина столь ревностного отношения к самолету заключалась в том, что его создали в организации, патронируемой ОГПУ. Причем успехи, достигнутые представителями «органов», наглядно уже были продемонстрированы 6 июля 1931 г. И.В. Сталину. Демонстрировались кроме ТБ-5 модификации И-5, Р-5, ТШ-1 и суперновинка — пушечный истребитель И-2. По всему выходило, что руководителям ОГПУ действительно удалось искоренить вредительство и найти наиболее продуктивную форму деятельности авиапромышленности. Поэтому никакие отсрочки не принимались. Достигнутые результаты следовало закреплять. Что и было продемонстрировано спустя короткое время. 27 августа 1931 г. Центральное конструкторское бюро и Центральный аэрогидродинамический институт превратили в Объединенное техническое бюро (ОТБ) — ЦКБ-ЦАГИ. Руководителем этой организации назначили Е.С. Пауфлера (12611).

В июне 1931 г. НТК УВВС РККА представил ЦАГИ новый вариант лётно-технических требований к ДИП-1.

«Назначение: Наступательный бой со всеми и преимущественно с тяжёлыми типами самолётов и воздухоплавательными аппаратами (дирижабли) противника, как на фронте, так и в своем и противника тылу. Обеспечение (сопровождение) операций своей бомбардировочной авиации. В исключительных случаях самолёт может быть использован для разведывательных целей армии.

Метод применения: Полёт как одиночный, так и в строю. Бой с дальних и ближних дистанций; основан на силе своего огня, маневра и внезапности. Прорыв тяжёлых и сверхтяжёлых самолётов противника; применение дистанционных бомб и «Защитных авиационных мин» — ЗАМ.

Последовательность требований:

- горизонтальная скорость на боевой высоте;

- маневренность;

- грузоподъёмность (количество снарядов);

- скороподъёмность;

- взлётно-посадочные качества.

Лётно-тактические данные для боевой высоты 5000 м:

- горизонтальная скорость	325-350 км/ч

- время подъёма на Н=5000 м	10-12 мин

- посадочная скорость не свыше	100 км/ч

- радиус действия нормальный	300

- ёмкость баков (перегр. вариант без бомб, нагр), обеспечивающая радиус действия	500

Вооружение и сбрасываемый груз:

Нормальный вариант

- 2 ДРП для стрельбы вперед;

- пулемёт для стрельбы в заднюю полусферу;

- количество снарядов	не менее 30;

- количество патронов	— 750

Перегрузочный вариант (добавляется) —10x10 дистанционных бомб или 2хЗАМ...»

Сведений о работе над проектом ДИП по вышеприведённым ЛТТ не обнаружено (15823).

В июне 1931 года НТК УВВС РККА представил ЦАГИ новый вариант летно-технических требований к ДИП-1.

«Назначение: Наступательный бой со всеми и преимущественно с тяжелыми типами самолетов и воздухоплавательными аппаратами (дирижабли) противника, как на фронте, так и в своем и противника тылу. Обеспечение (сопровождение) операций своей бомбардировочной авиации. В исключительных случаях самолет может быть использован для разведывательных целей армии.

Метод применения: Полет как одиночный, так и в строю. Бой с дальних и ближних дистанций; основан на силе своего огня, маневра и внезапности. Прорыв тяжелых и сверхтяжелых самолетов противника; применение дистанционных бомб и «Защитных авиационных мин» – ЗАМ.

Последовательность требований:

– горизонтальная скорость на боевой высоте;

– маневренность;

– грузоподъемность (количество снарядов);

– скороподъемность;

– взлетно-посадочные качества.

Летно-тактические данные для боевой высоты 5000 м:

– горизонтальная скорость – 325-350 км/ч

– время подъема на Н=5000 м – 10-12 мин

– посадочная скорость не свыше – 100 км/ч

– радиус действия нормальный – 300 км

– емкость баков (перегр. вариант без бомб, нагр), обеспечивающая радиус действия – 500 км

Вооружение и сбрасываемый груз:

Нормальный вариант

– 2 ДРП для стрельбы вперед;

– пулемет для стрельбы в заднюю полусферу;

– количество снарядов не менее 30;

– количество патронов – 750

Перегрузочный вариант (добавляется)

– 10×10 дистанционных бомб или 2×ЗАМ…»

Сведений о работе над проектом ДИП по вышеприведенным ТТТ не обнаружено (19175).

В июне 1931 на строительстве новых цехов завода № 23 работало 450 сезонных рабочих. На второй площадке (у Комендантского аэродрома) возведены каменные корпуса деревообделочного и столярного цехов, корпус цеха окончательной сборки и малярно-окрасочных работ. Если в 1930 г. на заводе работало 874 человека, то в 1931 г. число работающих составляло уже 2674. В 1931 г. завод выпустил 114 самолетов У-1, 27 самолетов П-2 и 338 самолетов У-2 различных модификаций.

В 1932 г. завод выпустил 1115 самолетов У-2. Был достигнут почти трехкратный рост по сравнению с 1931 г. Сказались результаты осуществленной в 1931 г. программы строительства новых цехов, дооборудования предприятия и укомплектования его квалифицированной рабочей силой [3, л. 42].

В 1933 г. численность работающих на заводе достигла 3358 человек. За год было выпущено 1508 самолетов У-2 и АП. На заводе функционировали механический, инструментальный, слесарно-сварочный, деревозаготовительный, деревообделочный, столярный (самый большой по размерам), медницко-жестяницкий,термический, фюзеляжно-сборочный, эмалитно-сборочный цеха и цех ширпотреба, а также лаборатория механических испытаний,химическая и метрологическая лаборатории (17311).

В июне 1931 на строительстве новых цехов завода № 23 работало 450 сезонных рабочих. На второй площадке (у Комендантского аэродрома) возведены каменные корпуса деревообделочного и столярного цехов, корпус цеха окончательной сборки и малярно-окрасочных работ. Если в 1930 г. на заводе работало 874 человека, то в 1931 г. число работающих составляло уже 2674. В 1931 г. завод выпустил 114 самолетов У-1, 27 самолетов П-2 и 338 самолетов У-2 различных модификаций. В 1932 г. завод выпустил 1115 самолетов У-2. Был достигнут почти трехкратный рост по сравнению с 1931 г. Сказались результаты осуществленной в 1931 г. программы строительства новых цехов, дооборудования предприятия и укомплектования его квалифицированной рабочей силой. В 1933 г. численность работающих на заводе достигла 3358 человек. За год было выпущено 1508 самолетов У-2 и АП. На заводе функционировали механический, инструментальный, слесарно-сварочный, деревозаготовительный, деревообделочный, столярный (самый большой по размерам), медницко-жестяницкий, термический, фюзеляжно-сборочный, эмалитно-сборочный цеха и цех ширпотреба, а также лаборатория механических испытаний, химическая и метрологическая лаборатории (19548)

В июне 1931 мотор М-23 (НАМИ-65) установили на самолете АИР-2, а позднее - на АИР-4, который успешно прошел государственные испытания (22518).

В июне 1931 были подготовлены Ведомости о состоянии заводов опытного самолетостроения и потребностей этих заводов на 1931-1934 (ГРОСС, ЦКБ, АГОС) (351), а также Ведомости о состоянии заводов опытного самолетостроения и потребностей этих заводов на 1931-1934 (ГРОСС, ЦКБ, АГОС) (экономические, финансовые и промышленные данные).

В июне 1931 г., согласно выдержки из доклада B.C. Вахмистрова, прочитанного им спустя 40 лет после первого полёта, 20 декабря 1971 г., на заседании в Научно-мемориальном музее Н.Е.Жуковского, предложение [составного самолёта] доложили командованию ВВС и поучили одобрение. С большим интересом отнёсся к этому предложению и зам. Наркома обороны М.Н. Тухачевский. На протяжении всех наших работ мы чувствовали его внимание и помощь. Составному самолёту дали название «Звено».

Возглавил все работы по реализации предложения самолётный отдел НИИ ВВС, которым тогда руководил Б.Т. Горощенко и его заместитель Н.А. Жемчужин.

Исполняющий обязанности начальника НИИ т. Аузан также уделял много внимания этим работам. Разработкой тактических вопросов применения «самолёта-звена» занимался тактический отдел НИИ ВВС (К.И. Трунов и Н.И. Шауров). Большую помощь оказывал ЦАГИ: в группе инженера Белостоцкого производились продувки моделей. Сами модели изготавливались в мастерских Военно-Воздушной Академии модельщиками И.С. Пушкиным и С. Дружининым на базе материалов продувок. В группах М.Н. Родионова и Б.А. Новосельского были произведены аэродинамические расчёты, которые сделали инженеры Д.Л. Привен и и.И. Никитенко, они же разрабатывали конструкцию креплений составного самолёта.

Производственные работы выполнялись ЗОК ЦАГИ, его возглавлял тогда А.А. Осипов. Для конструкторских работпривлеклистудентов старших курсов МАИ.

За неполные 6 месяцев все расчётные, конструкторские работы и производство были закончены, самолёты полностью оборудовали и подготовили к лётным испытаниям (15821).

В июне 1931 К-6 был передан в Аэрофлот для опытной эксплуатации и получил номер СССР-59. Возили матрицы Правды из Москвы в Харьков и летал П.П.Качура. Серии так и не было (70,182).

В июне 1931 были завершены заводские испытания МУ-3 А.С.Москалева, который продолжил на Красном летчике работу Д.П.Г. В это время А.С.М. заболел, забросили машину и его перевели в Воронеж (99,221).

В июне 1931 в Москве начались испытания МР-3бис (МР-5) В.Четверикова (641,176).

С июня 1931 И.Ф.Петров стал начальником истребительного отдела НИИ ВВС (262,35).

В июне 1931 предложение по составному самолету (ТБ-1 + И-4) было доложено командованию ВВС и получило одобрение и название "самолет-звено". Работы возглавил самолетный отдел НИИ ВВС под руководством Б.Т.Горощенко. Разрабатывались и тактические вопросы. ЦАГИ помогало с продувками моделей и опытными работами на ЗОК (372,88).

В июне 1931 мину ВОМИЗА-250 на базе мины М-26, изготовленную Остехбюро, передали на войсковые испытания. В июле-октябре 1931 прошел цикл испытаний мины на Копенском озере, а затем в Коперском заливе. Мину назвали МАВ-2, но на вооружение не приняли. Потом делали МАН-1 и МАН-2, но тоже не получилось (561,14).

В июне 1931 после войсковых и сдаточных испытаний комиссия, назначенная нач. УВВС Я.Алкснис во главе с нач. Воздушных сил ЧМ В.К.Лавровым на первом заседании обсудила результаты проведенных сбросов высоких торпед 10/15 и указала на выявленные дефекты и дала 2 месяца на их устранение. Остехбюро должно было подготовить пять комплектов и на войсковых испытаниях хотели проверить возможность сброса до высоты 800 м. По разным причинам испытания не удалось начать ни в июле, ни в августе и они стартовали 19 сентября 1931 (1966,10).

В июне 1931 А.П.Карпинский повторил У.Нобиле предложение возглавить советское дирижаблестроение. Сказал "вы нужны в Москве. У нас хотят строить дирижабли типа Норге и Италия. В это время получили телеграмму от Р.Л.Самайловича, предлагавшего на Малыгине идти к Замле Франца-Иосифа. Первое предложение было сделано осенью 1929, однако, официальное приглашение пришло уже после согласия Дуче, данного в октябре, в январе 1932 (1228,7).

В июне 1931 г. Б.С.Петропавловский пишет руководству Артиллерийского научно-исследовательского института АУ РККА о недопустимости параллельного с ГДЛ создания в различного рода учреждениях реактивных конструкций без использования опыта ГДЛ; работа не должна дублироваться и распыляться. Б.С.Петропавловский настаивает на обязательном контроле ГДЛ над всеми проектами, выполняемыми вне ГДЛ (15252).

В июне 1931 в Москве проходила обучение группа, состоявшая только из командиров – девять человек. 12 июня их подняли в небо на трехмоторном АНТ-9. Прыгнули только семеро, двое подошли к дверям и вернулись.

Всего за 1931 г. под руководством Минова обучили 160 парашютистов, но только 97 из них относились к летному составу. Еще 71 человек прошел подготовку у П.И. Гроховского, но там учили только будущих десантников. При этом в ВВС числились 2600 летчиков и 1300 летнабов. Далее в разных местах организовали сборы, на которых готовили инструкторов; они подчинялись Парашютно-десантной службе ВВС. Следует отметить, что в этот период началось формирование первых воздушно-десантных частей, которые тогда тоже входили в структуру ВВС (21505).

В июне 1931 римскую квартиру Нобиле посетил известный геолог, профессор, президент Академии наук СССР Александр Карпинский. Он приехал на международный геологический конгресс и заодно выполнил просьбу товарищей то ли из УВВС Красной армии, то ли из ведомства Гольцмана: пригласить Нобиле в Советский Союз для обстоятельной беседы. «Мы в Москве нуждаемся в вас. Мы хотим строить дирижабли такого же типа, какими были дирижабли «Норвегия» и «Италия», - сообщил советский гость.

Нобиле ответил, что был бы рад поехать в Россию, но сначала желал бы принять участие в походе на ледоколе «Малыгин» к Земле Франца-Иосифа, запланированном на вторую половину лета. Карпинский согласовал вопрос в Москве и передал утвердительный ответ. По возвращении из этой экспедиции Нобиле должен был остаться в Советском Союзе на несколько недель и основательно проконсультировать начинающих советских дирижаблестроителей.

На поезде через Финляндию он приехал сначала в Ленинград, а затем отправился в Москву, где 15 июля впервые встретился с Гольцманом, внешность которого - «тёмный цвет его лица и волос, его жёсткие вьющиеся как у негра волосы и блестящие глаза, светящиеся интеллигентностью» - произвела на Нобиле изрядное впечатление. Быть может, руководитель гражданской авиации подкупил итальянца сходством с его соотечественниками-средиземноморцами?

Уже через два дня Нобиле уехал в Архангельск, к месту отправления «Малыгина». Стремясь в это плавание, он втайне надеялся получить хотя бы крупицу сведений, могущих пролить свет на судьбу пропавших членов экипажа «Италии». Если дирижабль упал где-то неподалёку от места катастрофы, его обломки могло принести дрейфующими льдами к побережью Земли Александры - одного из крайних западных островов Земли Франца-Иосифа. Шансы были ничтожны, но они были. Однако чуда не произошло - к острову не удалось даже подойти из-за сплошного льда. Спустя годы Нобиле с горечью вспоминал:

Я думал об этом в течение целого месяца. Там была возможность найти следы нашего дирижабля, следы шести наших товарищей, которых я видел исчезающими в небе Арктики три года тому назад. В самом деле, я никогда не осмеливался сформулировать мысль, даже себе самому, о том, что была некоторая реальная надежда иметь возможность прояснить тайну их судьбы. Но была только эта возможность, и я чувствовал себя обязанным прийти туда и посмотреть там, даже если имелся к тому лишь один шанс из миллиона, чтобы разыскать что- нибудь.

После неудачи у берегов Земли Александры плавание утратило для него всю свою привлекательность. «Оставшийся один на один со своим чувством унижения» Нобиле проделал обратный путь и к 20 августа был уже в Москве.

Кстати, на ледоколе он встретил Папанина. «Низкорослый, но крепко сложённый, с круглым, румяным, улыбающимся лицом, с живыми, сверкающими умом глазами», «...весёлый южанин из Севастополя, был, несомненно, самой привлекательной и романтической фигурой на борту.».

Как и было условлено, после возвращения в Москву Нобиле пробыл в СССР до 30 сентября. Всё это время он провёл в совещаниях и встречах с советскими инженерами, которых консультировал по части конструирования и производства дирижаблей различных типов, перспективным планам дирижаблестроения, строительству дирижабельных баз и вообще по всем вопросам, связанным с воздухоплаванием и дирижаблестроением (23192).

Другие оборонные отрасли:

С июня 1931 г. вслед выступлением И.В. Сталина перед хозяйственным активом реализация «Шести условий т. Сталина» вылилась прежде всего во внедрение «социалистического хозрасчета». Целями этого ставились предоставление относительной самостоятельности предприятиям, формирование фондов денежных средств для обеспечения капитальных вложений, создание дополнительных стимулов к труду, а также повышение качества кадров рабочих, служащих и ИТР (18297).

В июне 1931 АНИИ с использованием зенитной пушки обр. 1914 проводил испытания высотного прицела и Ф.Ф.Лендера, разработанного на заводе Красный Путиловец по заказу Волга (6402, 33).

В июне 1931 начальник опытных и исследовательских работ завода В.Г. Федоров отозван в Москву в распоряжение Орудийно-оружейно-пулеметного объединения. На его должность с 20 июня назначен заместитель начальника бюро новых конструкций стандартизации инженер А.И. Гнатенко.

В.А. Дегтярев представляет новый образец пистолета-пулемета. Особенностью его является то, что все основные детали имеют цилиндрическую поверхность, что позволяет изготавливать их на токарных станках.

Испытания крупнокалиберного пулемета Дегтярева и пулемета системы Дрейзе. Пулемет Дегтярева демонстрирует превосходство по простоте изготовления, бронепробиваемости и массе.

Испытания облегченного станкового пулемета Дегтярева. В общем дано положительное заключение, но отмечаются отдельно недостатки, после их устранения планируется заказ первой серийной партии. Однако работа над пулеметом затягивается до 1939 года.

Для ВВС проводилась разработка 12,7-мм пулемета ДАК-32 по схеме ДК с приемником конструкции Шпагина, противоотскоком рамы и синхронным ударно-спусковым механизмом. Изготовлен первый экземпляр пулемета.

Объявлен конкурс на создание автоматической винтовки.

Полигонные испытания автоматических винтовок В.А. Дегтярева, Ф.В. Токарева и С. Г. Симонова. Испытания проводились на живучесть и безотказность. Это значило сделать 343 каждой винтовки не менее 10000 выстрелов. Винтовка Симонова выдержала 10340, Дегтярева - 8000, Токарева -5000 выстрелов. Побеждает созданная Симоновым автовинтовка. Принимается решение о постановке ее на производство (12221).

В июне 1931 г. группой «Д» на рассмотрение НТК АУ был представлен проект новой конструкции газодинамического 165-мм миномета, которая предполагала увеличение дальности и меткости опытной системы посредством использования 152-мм трубы. Особенностью конструкции было увеличение толщины стенок казенной части для того, чтобы с помощью нарезки, имеющейся на наружной поверхности трубы, иметь возможность ввернуть ее в казенную часть миномета. Такая система, по предположению разработчиков, обеспечивала наибольшую дальность стрельбы до 4 500 м трофейной миной весом 19 кг. Вес системы в боевом положении составлял около 350 кг. Предложение группы «Д» было принято НТК АУ, было решено выдать ГВООПО заказ на изготовление на заводе «Большевик» одного опытного образца 152-мм трубы к 165-мм миномету (в счет снятого опытного заказа на М-А-II) в срок до 15 июля 1931 г. (№964/оп от 30 июня 1931 г., заказ «Лефортово»).285 Однако ГВООПО вернуло заказ, мотивируя это тем, что завод перегружен работой. Тогда НТК АУ обратился в адрес МПУ ВСНХ с разъяснением о том, что изготовление одной 152-мм трубы является весьма простой работой, и согласие на это со стороны представителей «Большевика» уже получено. В результате межведомственной переписки к концу августа 1931 г. заказ был принят ГВООПО к исполнению.28 (20074).

В июне 1931 началось изготовление первого Т-19 и закончили в конце августа (4243,16).

В июне 1931 тема танкетки Т-21 была отменен. Еще одна танкетка на базе Т-17, получившая обозначения Т-25, даже не дошла до стадии изготовления. По большому счету, это была скорее совсем другая машина, схожая только по габаритам. 2-местная боевая машина с 30-сильным мотором должна была развивать скорость до 35 км/ч (22298).

В июне 1931 он прошел испытания на научном инженерно-техническом полигоне РККА малый трактор, изготовленный в апреле 1931 заводом № 2 ВАТО на базе легкого танка Т-18. Из-за малого хода, маломощного двигателя и сложности в эксплуатации работы по машине прекратили (9527,211).

В июне 1931 были развернуты работы по созданию легкого трактора на базе узлов и агрегатов легкого танка Т-20 и танкетки Т-23, которые прекратились осенью 1931 (9527,211).

В июне и октябре 1931 года грузовики, известные как «Форд-Тимкен», доставлялись в Советский Союз двумя партиями и собирались на заводе «Гудок Октября» (11284).

В июне 1931 для сборки на заводе «Гудок Октября» прибыла первая партия «Форд-Тимкен» (вторая прибудет в октябре).

В то же время УММ РККА считало, что для отечественного производства больше подходит 6-колесная модификация Форд-АА, разработка которой не была еще завершена, и категорически настаивало на организации ее производства к концу 1931 г. параллельно с пуском Нижегородского завода (22518).

В июне 1931 года ВСНХ принимает решение о начале строительства на базе халиловских руд и карагандинских углей крупного металлургического комбината. Сроки при этом ставятся достаточно ограниченные – полный запуск комбината запланирован на 1936 год. О том, как в следующие 5 лет шло строительство, известно мало. Геологи продолжали проводить исследования, однако реального возведения промышленного объекта черной металлургии не происходило. Одной из причин стали проволочки с проектированием. Только в 1933 году «Гипромез» и «Гипроруда» разработали проектное задание на строительство Халиловского металлургического завода. Предлагалось построить рудник, сортировочную фабрику, доменный, мартеновский и прокатный цехи. По всей видимости, в силу нехватки финансовых средств и рабочей силы, строительство было заморожено. На тот момент это не было случаем уникальным – точно также были заморожены проекты Бакальского (Челябинского) и Нижнетагильского меткомбинатов. Объективно страна не могла одновременно тянуть строительство полудюжины крупных металлургических производств (вместе с КМК, Магниткой, Азовсталью и т.п.).

В 1936 году по приказу наркома тяжелой промышленности С. Орджоникидзе был создан трест «Орскхалилстрой» (с 1939 года – «Южуралтяжстрой»), которому поручалось строительство Халиловского завода. Однако на этот раз предприятие пришлось заново проектировать, поскольку речь уже шла о комбинате мощностью до 1 млн. тонн чугуна в год. Управляющим трестом был назначен С.М. Франкфурт, занимавший тогда должность уполномоченного Наркомтяжпрома по строительству в Орском районе (до этого он руководил «Кузнецкстроем»). Тем не менее, вплоть до 1938 года не решенным оставался выбор конкретной площадки под будущий комбинат и, соответственно, с контрольными цифрами царила понятная неразбериха (11540).

В июне 1931 г. было начато строительство трех заводов синтетического каучука в городах Ярославле, Воронеже и Ефремове, мощностью 10 тыс. тонн каучука в год каждый. Строительство велось исключительно быстрыми темпами, что можно показать по материалам строительства Ярославского завода СК (18298).

В июне 1931 г. на совещании у начальника УСКА руководство ВЭО согласилось принять заказ на 1932 г. в объеме около 6400 радиостанций, отказавшись при этом от изготовления еще 581 радиоустановки. Сразу после образования ВЭСО в сентябре 1931 г. на специально созванном совещании были выработаны условия организации работы предприятий объединения по выполнению военных заказов. В соответствии с постановлением СТО от 12 октября 1931 г. задание ВЭСО было установлено в объеме 6000 раций различного типа (18297).

Июнь 1931 г.

Докладная записка Л. К. Рамзина начальнику ЭКУ ОГПУ Г. Е. Прокофьеву о преимуществах котла новой конструкции. Июнь 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 19-13

Июнь 1931 г.

НАЧАЛЬНИКУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОГПУ

т. ПРОКОФЬЕВУ

Великий лозунг — догнать и перегнать технику капиталистических стран может быть осуществлен советской промышленностью в весьма короткие сроки, если последняя в своей реконструкции будет переходить прямо к технике завтрашнего дня, перешагивая через промежуточные, переходные этапы развития мировой техники, сильно замедляющие темп ее развития, вследствие консервативного, задерживающего влияния уже имеющегося оборудования заводов, приспособленного к существующим типам и конструкциям машин, ибо переход к новой конструкции требует коренной ломки оборудования заводов и крупных капиталовложений.

В этом отношении советская промышленность находится в более благоприятном положении, выгоды которого можно и должно всемерно использовать.

Особенно отстала наша промышленность в производстве энергетического оборудования, и прежде всего котельных агрегатов, представляющих основу современных теплосиловых установок, ибо ок. 50 % всей стоимости современной электростанции составляет котельная установка.

Котлы и их принадлежности, производимые советскими заводами, отмечаются устарелостью конструкций, крайне малы по мощности, строятся лишь на низкие давления, требуют громадного расхода металла и совершенно не отвечают потребностям бурно растущей энергетики страны ни по количеству[,] ни по качеству выпускаемых котлов. Вместе с тем наше котлостроение находится в громадной зависимости от заграницы ибо[,] помимо ввоза большого количества комплектных заграничных котлов[,] целый ряд деталей котлов, как-то цельнокованые барабаны, коробки перегревателей, змеевидные секции котлов, грязевики, арматура и даже кипятильные трубки так же в больших количествах ввозятся из загранитты. так что для многих котлов «советского производства» этот термин совершено неправилен, ибо котел лишь собирается на советских заводах, почти целиком состоя из импортных частей и материалов.

На конец пятилетки намечается колоссальная программа развития котлостроения до 1 мил. кв. метров в год, которая потребует громадных капитальных затрат на оборудование котельных и металлургических заводов, а также и колоссального расхода металла на постройку опять устаревших типов котлов, которые уже бросила, бросает или завтра оставит мировая техника, почему к моменту их окончания котельные заводы окажутся уже устаревшими: их неизбежно придется переделывать, приспосабливая к новым типам котлов, ибо намеченные типы с громадным метражем и весом металла будут явно невыгодны и неприемлемы для социалистического хозяйства.

Чтобы не пропали напрасно большие капиталовложения, чтобы не терять темпа и не отставать безнадежно от мирового котлостроения, необходимо теперь же немедленно перейти на новую технику в котельном деле, и строиться на производство тех типов котлов, к которым уже подходит и скоро придет мировая техника. Тогда через 11/2-2 года мы уже сможем смело сказать, что в основной отрасли энергооборудования — в котлостроении, мы не только догнали, а уже сильно перегнали мировую технику.

Более 20-ти лет занимаясь вопросами теплотехники и в частности паровыми котлами, я разработал и рас[с]читал новый тип парового котла, работающий на совершенно ином принципе, чем теперешние котлы. Прежде всего, в моем котле совершенно отсутствуют барабаны, представляющие самую тяжелую и дорогую часть котла, особенно при высоких давлениях[,] когда вес и стоимость барабанов доходит до 75 % от стоимости всего котла; кроме того, до сих пор все цельнокованые барабаны (на давления в 30-35 [ат.] и выше) ввозились из заграницы, ибо производство их весьма сложн[о].

Далее в своем котле, путем систематического применения всех научных достижений мне удалось довести паронапряжение до 1.000 кг в час на 1 кв. м эффективной поверхности нагрева, в то время как наши современные советские котлы дают лишь 25-60 кг, а рекордные заграничные котлы не более 100-150 кг.

Мой котел целиком состоит лишь из тонких трубок, совершенно безопасен в смысле взрыва, крайне легок, компактен и пригоден для любого давления[,] начиная с 25 ат. и до 200 ат. и выше, полностью разрешая задачу высоких давлений; и в то же время мой котел крайне прост по конструкции, доступен для изготовления любому, даже слабому заводу, и целиком освобождает советскую промышленность от импорта.

Для характеристики моего котла по сравнению с существующими можно дать следующие приблизительные цифры при одинаковой паропроизводительности 100 тн/час при 140 ат.

| Тип котла | Рамзина | Бабкок и Вилькокс | Вертикальный 3[-]барабанный |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхность нагрева полная | 170 | 1000 | 1000 КВ. м. |
| Вес котла | 10 | 130 | 200 тн. |
| В том числе вес барабанов | - | 65 | 150 тн. |
| Себестоимость котла | 20 | 230 | 320 тыс. руб. |

Таким образом мой котел дает[:]

Экономию металла в 13-20 раз.

- ” — в себестоимости в 11-16 раз.

Кроме того[,] благодаря компактности мой котел дает еще громадную экономию на размерах и стоимости котельных зданий.

Я тщательно продумал и просчитал свой котел за последние месяцы и ручаюсь за отсутствие какой[-]либо существенной ошибки, тем более, что мой котел состоит из элементов, которые каждый в отдельности испытан и проверен, так что весь секрет заключается лишь в целесообразной и удачной комбинации этих элементов.

Кроме электростанций и котельных фабрично-заводских установок мой котел будет иметь громадное значение для флота, и особенно для боевого флота, где экономия веса играет первостепенное значение. Далее, если опыты оправдают имеющиеся литературные сообщения о возможности питания пролетных котлов обычной водой, а не чистым конденсатом, то для моего котла открывается широкое поле применения и в паровозах, тракторах, локомобилях и т. п.

Являясь не увлекающимся изобретателем, а специалистом, глубоко изучившим за 20 лет свое дело, я твердо убежден в том, что предлагаемый мною тип представляет собою котел близкого будущего, и что к этому типу очень скоро перейдет вся мировая техника. Не дайте же капиталистическим странам и на этот раз опередить нас и отнять приоритет, который по праву принадлежит здесь советской науке и технике. Предлагаемый мною тип котла произведет полный революционный переворот в котлостроении и энергетике и принесет неисчислимые выгоды социалистическому хозяйству и советской энергетике.

Своим поведением во время следствия и на процессе Промпартии я решительно и безповоротно порвал с контрреволюционными кругами, как в Союзе, так и заграницей. После того, как Советская Власть даровала мне жизнь, я твердо и навсегда решил посвятить ее целиком на активную борьбу с контр-революцией и на социалистическое строительство. Принося Советскому Союзу свое изобретение[,] являющееся завершением моей многолетней научной работы, я хочу на деле искупить хотя бы частично тот вред, который принесла моя позорная деятельность в Промпартии и прошу ВАС предоставить мне возможность проработать и построить мой котел.

Для этого мне необходимо лишь иметь небольшую группу конструкторов в 3-4 человека, знакомых с котельным делом, из известных мне лиц здесь наиболее подходящими являются Н. В. Цейц, Н. Н. Ревокатов, Ю. О. Нови и кто[-]нибудь из молодых инженеров конструкторов, например: Титов[.] Далее необходимо определить завод для постройки первого небольшого опытного котла и обеспечить нашей группе тесную связь с ним, перебросив ее на завод. Здесь из Московских котельных заводов наиболее подходит Парострой. Для связи с внешним миром, получения литературы, необходимых справок, консультаций и т. п. необходимо поручить постоянное наблюдение за нашей группой одному сотруднику О ГПУ, желательно техник[у] или еще лучше инженер[у]. Наконец необходимо срочно сделать запрос заграницу на арматуру высокого давления, для опытного котла (ибо ее нельзя достать в СССР) и далее обеспечить заказ и срочное получение этой арматуры, которая будет стоить немного. Необходимо заказать нужное советское оборудование. И наконец самое главное, это получить Вашу личную поддержку и помощь в смысле ускорения всего дела.

При наличии этих условий я даю обязательство в 1/2 года спроектировать и построить первый небольшой опытный котел, который затем целесообразнее всего поставить в Теплотехнический институт, вследствии наличия там подходящего оборудования и приборов. Затем в течении нескольких месяцев (3-4 месяцев) я берусь провести все необходимые опыты, выяснить отдельные детали и дать в результате работы проект промышленного котла для его серийного производства. Таким образом, менее чем в 1 год вся работа может быть закончена и Советское котлостроение получит не устаревший бросаемый тип котла, а котел будущего. Если Вы поддержите меня в этом деле и создадите необходимые условия для работы, я с полной ответственностью заявляю, что уже через 11/2 — 2 года, т. е. еше в пределах текущей пятилетки мы перегоним в котельном деле мировую технику, дадим социалистической промышленности громадные выгоды в виде колос[с]альной экономии металла, введения сверхвысоких давлений и полного освобождения от заграничной зависимости.

Я горю желанием загладить свои преступления и принести максимальную пользу социалистическому строительству и даю обещание работать изо всех сил, отдавая все мои знания и опыт. Окажите только мне Вашу поддержку в этом деле.

Л. РАМЗИН

Июня 1931 г.

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 19-13. Машинописная копия того времени (обратная нумерация листов). Число в дате отсутствует. Некоторые фрагменты текста выделены (отчеркнуты вертикально на поле слева, подчеркнуты). В частности, на Л. 17 выделен вертикальной чертой (простой карандаш) на поле слева абзац «Далее в своем котле, путем систематического применения всех научных достижений мне удалось довести паронапряжение до 1.000 кг в час на 1 кв. м эффективной поверхности нагрева, в то время как наши современные советские котлы дают лишь 25-60 кг., а рекордные заграничные котлы не более 100-150 кг». На Л. 15 выделены вертикальной чертой (зеленый карандаш) на поле слева и помечены знаком «X» два абзаца: «Являясь не увлекающимся изобретателем, а специалистом, глубоко изучившим за 20 лет свое дело, я твердо убежден в том, что предлагаемый мною тип представляет собою котел близкого будущего, и что к этому типу очень скоро перейдет вся мировая техника. [...] Принося Советскому Союзу свое изобретение[,] являющееся завершением моей многолетней научной работы, я хочу на деле искупить хотя бы частично тот вред, который принесла моя позорная деятельность в Промпартии и прошу ВАС предоставить мне возможность проработать и построить мой котел». Ниже отчеркнут синим карандашом текст «Для этого мне необходимо лишь иметь небольшую группу конструкторов в 3-4 человека, знакомых -с котельным делом, из известных мне лиц здесь наиболее подходящими являются Н. В. Цейц, Н. Н. Ревокатов, Ю. О. Нови». На Л. 13 выделен вертикальной чертой (красный карандаш) на поле слева последний абзац, подчеркнуты слова «мои знания и опыт» (19066).

Июньский 1931 Пленум ЦК ВКП (б) перевел теплозостроение на новые рельсы — на линию массовой, серийной постройки тепловозов и наметил к переводу на тепловозы целы е железнодорожные безводные линии Красноводск— Чарджоу , Сальск— Батайск, Сталинград— Тихорецкая. По решению Пленума ЦК ВКП (б ) 1931 г. советская промыш ленность на базе Коломенского завода в кооперации с заводам и электропромышленности приступила к изготовлению серии грузовы х тепловозов Э=>" типа 2-5о-1 мощ  ностью 1050 л. с. В этот ж е период были заказан ы и построены в Германии по проектам тепловозной комиссии НКПС тепловозы серии Э®^5 (типа 2-5о-1 мощностью 1000 л. с.) и Э'’''’8 (типа 2-5о-1) с двум я дизельгенераторными установкам и общей мощностью 2x825 л. с. По проектуинж енеров «Локомотивопроекта» был построен в Коломне в 1934 г. сочлененный двухсекционный тепловоз ВМ типа 2-4о-1 + 1 -4о-2 мощ ностью 2100 л. с. Эту машину сделали коломенцы в подарок XVII съезду ВКП (б). С сентября 1931 г. на участках Ашхабад—Душак и Ашхабад— Бами впервые в мировой практике началось регулярное обслуж ивание грузовы х и пассаж ирских поездов тепловозами. Тепловозы Э^-’^2 и Э “ ^’3 блестяще выдержали в 1931 г. испытания на Среднеазиатской магистрали. 3 сентября 1931 г. газета «Известия» писала: «Ташкент, 2 сентября (от наш. корр.). На участке Чарджоу — К расноводск Среднеазиатской железной дороги производятся опыты по введению тепловозной тяги. Тепловоз Э ” ^3 с механической передачей работает блестяще. Сейчас на участке Чарджоу — Красноводск отправился тепловоз Э=>''2 с электрической передачей. Тепловоз возит тяж елы е составы».

В 1936 г. на советских дорогах находилось в эксплуатации около 20 тепловозов, из них 8 — ВМ. В 1937 г. в Ашхабаде было построено первое специализированное тепловозное депо, позднее преобразованноев Тепловозоремонтные мастерские. К 1940 г. из 106186 км протяженности железных дорог тепловозам и обслуживалось всего лишь 335 км, т. е. 0,32 %. С 1932 по 1937 г. бы ло выпущ ено 29 грузовых тепловозов, незадолго до Великой Отечественной войны постройка тепловозов (с 1937 г.) прекратилась. На линиях, где испытывались затруднения со снабжением водой, вместо хорошо приспособленных к безводным условиям тепловозов начали работать ненадежные и громоздкие паровозы СО " с конденсацией пара. Такая ошибочная тенденция в локомотивостроении дорого обошлась транспорту и народному хозяйству в целом. И все же дизельная тяга настойчиво и планомерно проби вала себе дорогу. Здесь уместно отметить, что большую роль тепловозы сыграли в осуществлении перевозок в годы Великой О течественной войны, особенно в период когда Ташкентская и Ашхабадская дороги остались единственной транспортной связью Закавказья с Центром страны. После войны, с 1946 г., тепловозостроение было восстановлено (19607).

Армия:

В июне 1926 г. на Черном море сформировали 1-ю отдельную морскую миноносную авиаэскадрилью на самолетах ЮГ-1. Поскольку мины в том году на вооружение так и не были приняты, в октябре эскадрилью переименовали в 60-ю морскую разведывательную. В результате до весны 1931 г. торпедоносцами в ВВС РККА числились только те 2-3 машины ("Хэнли", затем ЮГ-1 и ТБ-1), которые были переданы Остехбюро для проведения полигонных испытаний. Когда весной 1931 г. системы были доработаны настолько, что настала пора выдвигать их на войсковые испытания, выяснилось, что провести их возможно только при условии перевода самолетов и летчиков ОТБ в строевые части. В мае НИИ ВВС внес предложение организовать в составе 9-й авиабригады на Черном море "торпедную ячейку", куда вошел бы ТБ-1, имевшийся в Остехбюро, и еще один самолет данного типа, наряженный для Воздушных сил Черного моря. 25 мая начальник ВВС РККА Я.И. Алкснис утвердил предложение, и без проволочек черноморцам в тот же день выделили новенькую машину. В июле "ячейку" переименовали в торпедный отряд, который использовали для испытаний нового оружия (12002).

В июне 1931 г. Муклевич, "пригревший” у себя под боком столько "врагов", стал инспектором ВМС, уступив должность начальника ВМС РККА В. М. Орлову, бывшему до этого во главе Морских сил Черного моря (3898).

В июне 1931 начальником вооружений РККА и зам. наркомвоенмора назначили М.Н.Тухачевского (1073,30).

В июне 1931 года в Германию для изучения военных новинок и дальнейшего укрепления связей с рейхсвером были направлены представители начальствующего состава Красной армии, в том числе Н.А.Ефимов — заместитель начальника вооружений РККА (старший группы), А.И. Егоров — командующий войсками Белорусского военного округа, В.К. Триандафиллов — заместитель начальника Штаба РККА, Э.Ф. Аппога — начальник 3-го управления Штаба РККА и В.К. Путна — военный атташе при полпредстве СССР в Германии. В ходе этой поездки советские специалисты ознакомились с использованием в авиации самолетных и наземных радиостанций и прожекторного оборудования германских фирм «Сименс» и «Цейс». Об итогах командировки Н.А. Ефимов отчитался на заседании РВС 28 июня 1931 года, на котором было принято решение издать секретное учебное пособие «Методы мобилизации промышленности в Германии» (Там же. Д. 393. Л. 206.) (11173).

С июня 1931 года объединение РКК ВМФ на Каспии стало называться Каспийской военной флотилией. Собственных ВВС флотилия не имела (хотя в некоторых источниках используется именно эта аббревиатура), но в её составе перед войной было сформировано несколько авиационных частей и подразделений, которые подчинялись непосредственно командованию флотилии. До ноября 1939 года в составе флотилии был сформирован 79-й отдельный морской разведывательный авиационный отряд, базирующийся в Баку, который в мае 1940 года был переформирован в79-ю отдельную авиационную эскадрилью. В составе эскадрильи насчитывалось 12 гидросамолётов МБР-2, главной задачей которых было патрулирование над Каспийским морем, особенно в районе границы с Ираном. В феврале 1940 года в составе воздушных сил флотилии имелось отдельное авиационное звено ПВО, вооружённое истребителями И-16. С мая 1941 года 79-я ОАЭ стала именоваться79-й отдельной морской ближнеразведывательной авиационной эскадрильей. По состоянию на 22 июня 1941 года, в составе ВВС флотилии имелось 18 (по другим данным, 13) самолётов различных типов. В ходе войны боевой состав авиации флотилии на короткое время значительно увеличился, когда к августу 1942 года в неё включили 22-й отдельный морской разведывательный авиационный полк. Этот полк, вооружённый самолётами МБР-2, был сформирован в с. Али-Байрамли (Азербайджан), на базе ВМАУ морских пилотов. Однако уже в сентябре этого же года полк был перебазирован на Север, где вошёл в состав ВВС СФ. Авиация КаВФ непосредственного участия в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны не принимала, и, так же, как ВВС ТОФ, СТОФ и АмВФ, была кузницей лётных кадров для ВВС воюющих флотов. Однако в период с августа 1942 года по февраль 1943 года, когда существовала реальная угроза прорыва немецких войск к Каспию, её силы были включены в состав действующей армии. На основании приказа НК ВМФ №0216 от 05.04.1943 года, 79-я ОМБРАЭ была переформирована в 79-й отдельный морской авиационный отряд. Этот отряд числился в боевом составе КаВФ до июня 1947 года и в этом же году был расформирован.В 1948 году, в связи с реорганизацией ВВС ВМФ, авиационные части КаВФ были расформированы. В конце ноября 1942 года из состава Ейского ВМАУ (училище) была выделена 9-я отдельная истребительная авиационная эскадрилья, и с 15 декабря 1942 года она была включена в состав КаВФ, с перебазированием в Форт-Шевченко. Её задачей стала ПВО коммуникаций на Каспийском море и объектов флотилии. В январе 1943 года 9-я ОИАЭ была выведена в тыл, в с. Борское, для переформирования на базе «родного» ВМАУ им. И.В.Сталина. Кроме того, в 1940-1944 гг. в составе КаВФ был химический полигон, при котором имелось отдельное испытательное авиационное звено (15140).

Жизнь и внутренняя политика:

В июне 1931 г. в докладе «Новая обстановка – новые задачи …» Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) заявил, что «за последнее время условия развития (…) изменились в корне, создалась новая обстановка, требующая новых приемов руководства». Согласно «новой» обстановке была произведена расстановка руководящих кадров: в июне 1931 г. три видных военачальника М.Н. Тухачевский, П.И. Баранов и Я.И. Алкснис назначаются на должности для непосредственного руководства реконструкцией РККА, авиапромышленности и ВВС соответственно. Во многом, благодаря энергии и организаторскому таланту этих руководителей, РККА, ВВС и авиапром были реконструированы в короткие сроки и с должным качеством. Правильная расстановка высших руководящих кадров имеет непреходящее значение в организационном строительстве отечественных ВВС и в настоящее время (19566).

В июне и октябре 1931 пленумы ЦК ВКП(б) обсуждал вопросы развития транспорта. Решили электрифицировать ж/д (226,417).

Также на июньском пленуме предложили Москве разработать план реконструкции и построить метрополитен (226,417).

На июньском пленуме рекомендовали колхозам организовывать работы на основе сдельщины и ввести оценку труда в трудоднях (226,421).

В июне 1931 ЦК созвал совещание хозяйственников по вопросам развития промышленности. Основная проблема - трудности в освоении вновь построенных мощностей. Определили что требуется: оргнабор РС, упорядочение ЗП, улучшение организации труда, укрепление хозрасчета, привлечение старой и создание новой интеллигенции (226,418).

Внешняя политика:

В июне 1931 был подписан советско-германский протокол о продлении действия Договора о нейтралитете и ненападении 1926 г. между СССР и Германией (3871).

В июне 1931 года в Германию для изучения военных новинок и дальнейшего укрепления связей с рейхсвером были направлены представители начальствующего состава Красной армии, в том числе Н.А. Ефимов — заместитель начальника вооружений РККА (старший группы), А.И. Егоров — командующий войсками Белорусского военного округа, В.К. Триандафиллов — заместитель начальника Штаба РККА, Э.Ф. Аппога — начальник 3-го управления Штаба РККА и В.К. Путна — военный атташе при полпредстве СССР в Германии. В ходе этой поездки советские специалисты ознакомились с использованием в авиации самолетных и наземных радиостанций и прожекторного оборудования германских фирм «Сименс» и «Цейс». Об итогах командировки Н.А. Ефимов отчитался на заседании РВС 28 июня 1931 года, на котором было принято решение издать секретное учебное пособие «Методы мобилизации промышленности в Германии» (РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 393. Л. 206.) (21412).

За рубежом:

В июне 1931 состоялся первый полет Curtiss XA-8, прототип Curtiss A-8 Shrike Curtiss (20804).

В июне 1931 французский летчик Сибур с женой на самолете Фарман 190 совершал туристический полет из Парижа в Токио. Над советской территорией он прошел по маршруту: Бигосово – Смоленск – Москва – Казань – Свердловск – Курган – Омск — Красноярск – Иркутск – Чита (21438).

В июне 1931 года французский флот, после долгого перерыва, получил новый дирижабль «Зодиак-Ведетта» V-11. Он стал первым французским дирижаблем полужесткой конструкции, построенным после войны, и имел объем 3400 куб. м, длину — 46 м, высоту — 16,5 м. V-11 был очень похож на дирижабли американской фирмы «Гудиер». Форма оболочки — двухдольная. Баллонетов внутри дирижабля было три. Килевая ферма состояла из дюралюминевых элементов. Гондола управления прикреплялась непосредственно к килю треугольной формы. На ее боковых сторонах размещались 2 двигателя «Сальмсон» АС.9 мощностью по 120 л. с. каждый. Воздушный корабль развивал скорость 103 км/ч и мог пролететь 1500 км. В 1936 году его заменил V-12 аналогичной конструкции и [340] размеров, но с моторами «Сальмсон» мощностью 135 л. с.

Для сопровождения морских конвоев применялись полужесткие дирижабли типа «Эскортер» Е-6 и Е-7, которые строила компания «Астра-Торрес» уже в конце войны. Они являлись развитием воздушных кораблей серии «AT», имели объем 10 700 куб. м и были оснащены двумя моторами «Рено» мощностью по 260 л. с. Е-6 и Е-7 оставались на активной службе относительно долго, до 1936 года, разумеется после серьезной модернизации и с новыми оболочками.

Фирма «Зодиак» с 1930 по 1935 год построила 3 следующих корабля серии «Эскортер» — Е-8 (1931 год), Е-9 (1932 год) и Е-10 (1935 год). В отличие от ранних типов это были дирижабли полужесткой конструкции, с развитым треугольным килем под оболочкой объемом 10 000 куб. м, в которой размещались баки с топливом, балласт и небольшой двигатель для приведения в движение вентилятора. Оболочка имела 4 баллонета, сверхдавление поддерживалось ветроулавливателем или вентилятором, если дирижабль не находился в движении. В кабине, прикрепленной к килю, размещался экипаж, состоящий из семи человек. Два двигателя «Испано-Сюиза» 8Ff мощностью по 350 л. с. были установлены по обе стороны гондолы. Скорость дирижаблей достигала 112 км/ч, а дальность полета 1800 км. Е-8 использовался до 1939 года, Е-9 потерпел аварию в феврале 1935 года, а Е-10 так и не был достроен.

Для обучения экипажей предназначался небольшой учебный дирижабль «Эколе», объемом всего 1200 куб. м. Под оболочкой была подвешена гондола, похожая на фюзеляж самолета, с закрытой кабиной для двух пилотов, сидящих рядом. В передней части гондолы находился мотор «Анзани» мощностью 70 л. с. Это была, безусловно, интересная конструкция, но, к сожалению, она осталась не реализована. [341]

Армия совершенно не интересовалась дирижаблями. В 1933 году, однако, сделала одну небольшую уступку в своей позиции по этому вопросу. Обнаружилось, что из-за очень насыщенной сети наземных электрических и телефонных проводов во время армейских маневров перемещение наблюдательных привязных аэростатов в наполненном состоянии весьма затруднено. Из этой ситуации и возник заказ на строительство наблюдательных самодвижущихся аэростатов. «Зодиаку» было поручено разработать проект моторизованного аэростата в течение семи недель, чтобы во время ближайших армейских маневров 1934 года его уже можно было использовать.

За основу взяли оболочку стандартного наблюдательного аэростата MB компании «Зодиак». Единственным различием выступало то, что при транспортировании оставались ненаполненными только три хвостовых отсека. Под оболочкой была установлена деревянная монококовая гондола. В ее передней части располагался мотор «Сальмсон» 9 Adr мощностью 60 л. с., сразу за ним рули высоты и в самом конце — киль. Под винтом размещалась мощная лыжа для предохранения от столкновения с землей. Кабина перевозилась по земле на специальном шасси. Этот моторизованный баллон, обозначенный MBZ-2, развивал скорость 60 км/ч. При скорости перелета 50 км/ч он держался 2 часа, потолок от 600 до 1200 м в зависимости от количества водорода. Монтаж и демонтаж моторной гондолы занимал от 6 до 9 минут. Аэростаты MBZ-2 были выпущены большой серией. Каждое подразделение наблюдательных аэростатов получило по одному MBZ-2, а их экипажи обучались на воздухоплавательной базе ВМФ в Рошфоре. Фирма «Зодиак» в 1937 году разработала усовершенствованную версию MBZ-3, воздушные рули которого были меньшей площади, и их не надо было складывать при наземном транспортировании (11324).

В июне 1932 г., когда срок моратория истекал, в Лозанне открылась последняя конференция по репарационному вопросу, которая окончательно аннулировала репарации (Розанов Г. Л. Очерки новейшей истории Германии (1918—1933). М., 1957. С. 154.). Вслед за этим в 1932 — 1933 гг. все страны — европейские должники США отказались оплачивать Соединенным Штатам военные долги (11784).

В июне 1931 в Испании было выбрано социал-демократическое правительство (2283).

Другие оборонные отрасли:

С июня по сентябрь 1931 силами конструкторского бюро автоотдела НАТИ проектируются трёхосные автомобили Я-НАТИ-9Д, входящие в серию тяжёлых грузовиков Я-НАТИ-Х (22518).

Авиапромышленность:

Во втором квартале 1931 г. первые И-5 начали поступать на вооружение ВВС. К 1 октября 1931 г. в ВВС РККА насчитывалось 54 И-5, а к 1 января 1933 г. - 348. В 1936 г. их уже начали снимать с вооружения. В 1938 г. в ВВС Забайкальского военного округа оставалось 6 машин, Киевского - 10, Закавказского - 3, Ленинградского - 8. В апреле 1940 г. в списках самолетного парка ВВС числилось 238 И-5, использовавшихся в летных школах. В ВВС ВМФ смена парка проходила медленнее: в 1935 г. в составе ВВС флота имелось 73 машины, годом позже - 152 (из них 41 - на Черном море, остальные - на Тихом океане); в январе 1940 г. 31 машина находилось в частях флота и 20 самолетов - в училищах морской авиации. И-5 летал и за пределами нашей страны. В октябре 1935 г. перед лицом японской угрозы 21-я эскадрилья из двух отрядов перелетела в Монголию, в Тамсаг-Булак, где занималась патрулированием границы (10667).

Авиапромышленность:

В начале лета 1931 закончилась сборка И-12 и в июне машина вышла на аэродром. Потребовался месяц на доводки и первый вылет был только 29 августа 1931 (2693,14) или июле (3996, 96).

В начале лета 1931 г. И-12 был закончен постройкой и в июле уже появился на аэродроме. Понадобился, однако, еще целый месяц для доделок систем и доводки винтомоторной группы. 29 августа состоялся первый полет, который показал вполне удовлетворительные характеристики. Переделки машины, однако, продолжались. Выяснилось, что двойное вертикальное оперение, находящееся вне зоны обдувки воздушных винтов, неэффективно на рулежке и на пробеге. Поэтому уже в процессе испытаний установили однокилевое оперение, необходимую жесткость обеспечивали подкосы, соединяющие киль со стабилизатором. Была увеличена площадь элеронов (по причине перекомпенсации). После этой доработки задняя кромка элеронов стала выступать за контур крыла.

В 1931 г. для истребителя И-12 было изготовлено две 76-мм пушки АПК-5. Пушка имела несколько меньший вес, чем АПК-4 (65 кг). Баллистические данные были близки к АПК-4 (вес снаряда 3,0 кг, вес заряда 0,6 кг). Испытания АПК-5 для определения баллистических данных были проведены 26 февраля 1931 г. на НИАПе. Начальная скорость оказалась 397 м/с. Первые наземные стрельбы И-12 с АПК-5 состоялись 11 ноября 1931 г. на аэродроме НИИ ВВС.

Отстрелялись вполне успешно, однако при возвращении в Москву самолет подломал костыли. Ремонт потянул за собой очередные доделки и улучшения. На аэродроме И-12 оказался лишь спустя три месяца, в феврале 1932 г. После опробования машины в воздухе 8 февраля летчик-испытатель Иван Фролович Козлов перегнал И-12 на аэродром в Монино, где были продолжены наземные огневые испытания (12091).

В начале лета 1931 г. ТБ-5 вывезли на аэродром. После проверок и доводок было решено выпустить машину в воздух (5854,33).

В начале лета 1931 г. ТБ-5 вывезли на аэродром. После проведения соответствующих проверок и доводок было решено выпустить машину в воздух. 30 июня летчик Бенедикт Бухгольц совершил первый пробный полет самолета в зоне Ходынского аэродрома. Естественно, перед полетом имелись опасения в отношении управляемости такой тяжелой машины в воздухе, интересовало в частности, как поведет себя стабилирон. Бухгольц после приземления все опасения развеял, заявив буквально следующее: «Устойчивость в воздухе хорошая. Легкость управления самолетом невиданная. Очень малы нагрузки на рули».

К 20 июля 1931 г. самолет совершил 4 успешных полета. При взлетном весе 11200 кг, запасе топлива 1850 кг, дальность полета определялась в 1100 км. Достигнутая продолжительность нахождения в воздухе при крейсерской скорости 162 км/ч на высоте 3000 м составляла 6,7 ч.Максимальная дальность полета при полной загрузке топливом 2410 кг составляла 2100 км. Взлетный вес при этом —12060 кг, из них бомб 500 кг. Максимальная скорость составила 180 км/ч у земли, практический потолок — 3500 м, разбег на взлете — 400-420 м.

Полученные на испытаниях летные характеристики ТБ-5 оценили как невысокие, особенно в сравнении с уже летающим в течении полугода ТБ-3. Причиной полученных результатов являлась не вполне удачная тандемная установка двигателей Гном Рон «Юпитер». Двигатели были оснащены воздушными винтами, более подходящими для самолетов истребителей, нежели для бомбардировщика. Кроме того, толкающие винты задних двигателей по условиям их размещения под крылом самолета пришлось значительно уменьшить в диаметре.

Однако, в сравнении с ТБ-3, у бомбардировщика Григоровича имелись и неоспоримые преимущества. ТБ-5 имел более совершенную схему размещения оборонительных установок, внутреннюю подвеску всего ассортимента бомб, обладал меньшими геометрическими размерами. Главным его достоинством считалась меньшая стоимость и меньшие трудозатраты при производстве. По последнему показателю ТБ-5 оценивался равнозначно с ТБ-1 и на четверть проще в изготовлении, чем ТБ-3.

По схеме ТБ-5 представлял собой высокоплан с разнесенным вертикальным оперением. Горизонтальное оперение имело дополнительную узкую плоскость с изменяемым в полете углом установки, которую называли стабилирон. Назначение стабилирона — облегчить усилия на рулях во время посадки и при изменении центровки.

Конструкция самолета из металла с полотняной обшивкой. Фюзеляж ферменной конструкции, из труб, достаточно объемный. Бомбы крепились внутри по его бортам, на балках ДЕР-18 (в варианте с двигателями ФЭД до 2500 кг), поэтому члены экипажа могли свободно передвигаться по самолету от носа до хвоста. Для обеспечения транспортировки по железной дороге фюзеляж состоял из трех разъемных частей: носовой — до задней кромки крыла, средней — до передней кромки стабилизатора, и хвостовой. Добавим, что согласно проекту, в длительных полетах летчики могли пользоваться туалетной комнатой и четырьмя подвесными гамаками для отдыха.

Оборонительное вооружение ТБ-5 состояло из трех турелей ТУ Р-5 со спаренными пулеметами ДА. Одна турель находилась над штурманской кабиной, перед фонарем пилотов. Кроме этого имелась одна центральная ТУР-5 сразу за крылом и еще одна турель в самом хвосте.

Особое место в носовой части фюзеляжа отводилось подвижной стрелковой башне, разработанной в секции вооружения под руководством А.В. Надашкевича. Практически это была первая в стране заявка на серьезную механизированную и электрифицированную оборонительную установку. Конструктор вооружения Г.М. Можаровский, который принимал участие в этой работе, впоследствии вспоминал: «Башня представляла собой цилиндрической формы стакан, вращающийся вокруг вертикальной оси, имела узкую щель для движения двух пулеметов в вертикальной плоскости. Перемещение пулеметов в горизонтальной плоскости производилось одновременно с поворотом башни. Стрелок размещался внутри этого стакана и, в случае необходимости, мог выброситься через большую дверь, расположенную за его спиной.

Эта носовая башня должна была заключать в себе ряд новинок. В ней впервые предстояло установить два спаренных станковых пулемета ПВ-1, сделанных на базе пехотных «максимов», у которых вместо водяного применялось воздушное охлаждение. Башня, являвшаяся подвижной установкой, впервые вооружалась пулеметами с непрерывным ленточным питанием. Поворот башни в горизонтальной плоскости происходил от электропривода, а в вертикальной плоскости его производил сам стрелок, сидевший на сиденье и своим весом уравновешивающий вес оружия. Чтобы осуществлять наводку оружия в вертикальной плоскости, достаточно было стрелку легко упереться ногами в пол».

Крыло ТБ-5 трехлонжеронное, с частым шагом нервюр (поэтому и очень трудоемкое, особенно но части крепления полотняной обшивки), имело небольшие подкосы к фюзеляжу. Дополнительным назначением подкосов было получение более жесткой конструкции крепления двигателей.

На самолете с каждой стороны фюзеляжа под крылом устанавливались по два двигателя Гном Рон «Юпитер» мощностью 480 л.с. (у нас впоследствии его обозначали как М-22), один за другим, причем задний двигатель был снабжен для улучшения охлаждения головок цилиндров кольцом Тауненда. Воздушные винты деревянные, передний — тянущий, задний — толкающий (12611) (12611).

В начале лета 1931 г. пушечный истребитель Григоровича вывезли на аэродром Поднимал его в воздух известный лётчик-испытатель Бенедикт Бухгольц, точная дата первого полёта автору неизвестна (12005).

Авиапромышленность:

Летом 1931 испытали МР-3 с новыми обводами, но к этому времени уже безнадежно устарел (80,252).

Летом 1931 испытывали И-Z (78,49). Первый, а второй - в 1932 (92,415).

Летом 1931 г. был закончен И-Z (или И-ЗЕТ), а то и просто ЗЕТ. Точная дата первого полета неизвестна. Поднимал его в воздух впервые летчик Бенедикт Бухгольц. Далее события развивались следующим образом. 6 июля 1931 г. территорию авиазавода № 39 и ЦКБ посетил И. В. Сталин. Очевидно, о самолете Григоровича с пушками Курчевского он был хорошо информирован, ибо не только осмотрел его, но даже забрался в кабину и подергал за рычаги и рукоятки. Главный конструктор И-7 при этом не присутствовал, все пояснения (в меру своего понимания) давал руководитель ЦКБ от ГПУ Е. С. Пауфлер (12091).

Летом 1931 в ЦКБ завода Авиаработник им. Менжинского построили ДИ-3 - биплан смешанной конструкции (3876,7).

Летом 1931 года был снабжен автоматическими предкрылками самолет И4. Установка автоматических предкрылков улучшила управляемость самолета на малых скоростях, но, как и следовало ожидать, не понизило его посадочную скорость (3082).

Летом 1931 г. УВВС представило уже новый вариант ТТТ к самолету (ДИП-1), но дело с «мертвой точки» не сдвинулось. Только после нескольких реорганизаций в ЦАГИ и формирования отдельных бригад П.О.Сухому поручили, наконец, проектирование и постройку нового истребителя (9538,22).

Летом 1931 года самолет И4 был снабжен автоматическими предкрылками. Установка автоматических предкрылков улучшила управляемость самолета на малых скоростях, но как и следовало ожидать не понизило его посадочную скорость. Поскольку серийная постройка самолетов И4 в 1931 году не производилась, указанная работа в ЦАГИ являлась экспериментальной и не была введена, ввиду сложности переделок в построенные самолеты (3530,91).

Летом 1931 г. на испытаниях в НИИ ВВС, И-7 (НД37) при взлетном весе 1740 кг развивал максимальную скорость у земли 291 км/ч, на высоте 5000 метров -277 км/ч, высоту 5000 м набирал за 11,3 мин. Его потолок равнялся 7200 м. Таким образом И-7 (НД37) оказался хуже и своего прототипа, и И-7 Н.Н.Поликарпова. Однако деньги на покупку лицензии уже потратили. Поэтому не удивительно, что в заключении по машине НТК сочло возможной серийную постройку, отметив при этом, что «по своим летно-техническим характеристикам самолет не удовлетворяет современным требованиям». Интересам государства был нанесен заметный урон (10667).

Летом 1931 г. два первых И-7, которым предстояло стать эталоном для серийного производства, были закончены. 25 июля летчик-испытатель Александр Жуков облетал один из самолетов. Он оценивал И-7 как нормальный аппарат, однако отметил недостаточную устойчивость пути и некоторую сложность при выполнении виражей. В заключении по заводским испытаниям говорилось: «Самолет И-7 с ВМ\У-У1 7,3 имеет чуткое управление и требует хорошей тренировки от пилота при выполнении пилотажа... имеет простые взлет и посадку... не хватает угла отклонения стабилизатора вверх и вниз. Штопорит не совсем нормально».

Далее И-7 передали в Н И И ВВС, выводы там сделали несколько в другой плоскости: «И-7 не отвечает по своим летным данным требованиям, предъявляемым к современным истребителям, однако целесообразно самолет строить для вооружения нескольких эскадрилий». Последнее мнение связывалось с надеждой использования более мощных двигателей, разработанных для замены ВМ\У-У1. Поначалу предполагались двигатели М-19 и М-27, а ближе к осени 1931 г. ожидался М-34.

Вообще, ситуация с И-7 во второй половине 1931 г. складывалась следующим образом. Летающих истребителей этого типа в Союзе имелось три экземпляра. Во-первых, уже в течение двух лет в 15-й авиабригаде нес строевую службу НО-37 №292 немецкой постройки. Самолет находился в личном пользовании командира авиабригады Лопатина, однако летали на нем и другие летчики. Очевидно, самолет эксплуатировался активно, в частности отмечалось, что во время стрельбы на Смоленском аэродроме разрушились нервюры центроплана по сварке.

Добавим, что в 9-й эскадрилье 15-й авиабригады в этот период числился и НО-43 №327.

Из двух построенных на заводе №1 один И-7 продолжал испытания вооружения на Кунцевском полигоне, другой в июле 1931 г. передали в личное распоряжение Алксниса, поэтому он использовался ограниченно, возможно сохранялся про запас.

А с продолжением серийного производства вышла заминка. На авиазаводе №1 в течение года развернули серийное изготовление отечественных истребителей И-5, которые для ВВС казались предпочтительней. Материалов для изготовления «Хейнкеля», а его по-прежнему так называли, не хватало. В частности, не было запаса стальных труб, необходимых для изготовления фюзеляжей — то, что имелось, шло на И-5. Занято было и производство, прежде всего сварочное. Поэтому до конца 1931 года И-7 не строили. Более того, существовало решение — перевести изготовление серии в Харьков, на авиазавод №135. Харьковского эпизода в истории И-7 не случилось, однако в начале 1932 г. история строительства вновь продолжилась на авиазаводе №1, так как производство И-5 перенесли на авиационный завод №21 в Нижний Новгород (12295).

Летом 1931 были Эксплуатационные испытания серийного самолета К-5 с двигателем М-22 по маршруту Харьков—Москва за— Оренбург— Кустанай—Акмолинск— Павлодар— Семипалатинск—Алма-Ата (10674).

Летом 1931 г. первый поплавковый бомбардировщик АНТ-4, получивший обозначение ТБ-1а (заводской № 649), подготовили к испытаниям. Они проходили в Севастополе с 15 июня по 19 июля. Масса пустого самолета с морским оборудованием по сравнению с сухопутным вариантом возросла почти на 600 кг и составила 5016 кг. При нормальной взлетной массе 7500 кг с нагрузкой 2484 кг, в число которой вошло 1000 кг бомб (4x250 кг), радиус действия составил 192 мили, с дополнительным топливом и максимальным взлетным весом 8000 кг — 250 миль. После проведения указанных испытаний морской вариант бомбардировщика под обозначением ТБ-1П начал поступать на снабжение строевых частей (11286).

Летом 1931 года представители морской авиации от обладания маленьким поплавковым истребителем с недостаточной мореходностью решили отказаться. Вероятнее всего на принятие решения повлиял двухлетний опыт эксплуатации летающих лодок КР-1 (Хейнкель НЭ.55) (12295).

Летом 1931 г. пришлось вспомнить, что Центральное конструкторское бюро образца 1930 г. именуется как ЦКБ-39 и создавалось при непосредственном участии ОГПУ. Успехи, достигнутые ОГПУ в деле проектирования новой авиатехники, наглядно были продемонстрированы 6 июля 1931 г. И.В. Сталину. В ангаре, на аэродроме и в воздухе были показаны: истребитель И-5, модификации разведчика Р-5, штур- иовикТШ-1, бомбардировщик ТБ-5 и пушечный истребитель И-ЗЕТ. По всему выходило, тго руководителям ОГПУ действительно удалось найти наиболее продуктивную форму деятельности авиапромышленности. Достигнутые успехи решили закреплять, поэтому 27 августа 1931 г. приказом по Всесоюзному авиационному объединению (ВАО) №265 ЦКБ и ЦАГИ объединялись в единую проектную организацию - ЦКБ-ЦАГИ. Острословы окрестили их соединение «свадьбой». От ОГПУ командовать новой структурой назначили Е.С. Пауфлера, по технической части начальником объединенной организации стал С.В. Ильюшин (11974).

Летом 1931 года многим участникам событий пришлось вспомнить, что Централь-ное конструкторское бюро образца 1930 года именуется как ЦКБ-39 и создавалось при непосредственном участии ОГПУ. Успехи, достигнутые ОГПУ в деле проектирования новой авиатехники, наглядно были продемонстрированы 6 июля 1931 г. И.В. Сталину. В ангаре, на аэродроме и в воздухе были показаны: истребитель И-5, модификации разведчика Р-5, штурмовик ТШ-1, бомбардировщик ТБ-5 и пушечный истребитель И-ЗЕТ. По всему выходило, что руководителям ОГПУ действительно удалось найти наиболее продуктивную форму деятельности авиапромышленности. Достигнутые успехи решили закреплять, поэтому, 27 августа 1931 г. приказом по Всесоюзному авиационному объединению (ВАО) №265 от 27 августа 1931 г. ЦКБ и ЦАГИ объединялись в единую проектную организацию — ЦКБ-ЦАГИ. Острословы окрестили соединение двух организаций «свадьбой». От ОГПУ командовать новой структурой назначили Е.С. Пауфлера, по технической части начальником объединенной организации стал С.В. Ильюшин (12295).

Летом 1931 Вахмистров подал в Комитет по изобретательству заявку на изобретение «самолёта-звена». «Я предлагаю составить тяжелый многомоторный самолёт из одного бомбардировщика среднего веса и двух истребителей, получив систему-звено, которая может работать и как один целый самолёт, и как три отдельных самолёта. <…> Я заставлю истребители, на которых стоят мощные моторы, использовать избыток их мощности на полезную работу переноски тяжёлого груза, а в нужный момент использовать её для боя. Кроме того, производя питание горючим истребителей из баков бомбардировщика, тем самым даётся возможность истребителю работать в глубоком тылу с возможностью вернуться в своё расположение» [74] (17489).

Летом 1931 года была испытана десантная лодка Благина, разработанная у Гроховского, ввиду того, что парашют к этой лодке порвался – испытания были прекращены (6770).

Летом 1931 г. директор МАИ М. В. Бойцов и секретарь парткома К. А. Остапенко нашли подходящий участок площадью свыше 30 га на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе, вблизи села Всехсвятского. Большая часть территории представляла собой яблоневый питомник, где часто располагались табором цыгане. В этом живописном месте и было решено в кратчайшие сроки построить целый институтский городок с общежитиями, столовыми, учебно-производственными мастерскими. В том же 1931 г. при отделе капитального строительства МАИ были организованы три проектных бюро. В первом бюро, руководимом профессором Б. Н. Юрьевым, был разработан проект здания для лабораторий и кафедр самолетостроительного факультета, а также всех помещений для аэродинамических труб. Для оснащения этих зданий МВТУ безвозмездно передало оборудование своей аэродинамической лаборатории. (Под руководством Б. Н. Юрьева, кроме того, было спроектировано еще несколько модификаций различных типов аэродинамических труб с улучшенными параметрами, специальное оборудование к ним и помещение для их установки.) Второе проектное бюро, возглавляемое профессором А. В. Квасниковым, приглашенным в МАИ из Томского технологического института, разработало проект здания моторного факультета, его лабораторий, отделов и 39 испытательных боксов. Третье проектное бюро, которое возглавил профессор С. А. Синицин, с 1931 по 1936 гг. разработало 42 проекта электрооборудования всех зданий института и его лабораторий (включая освещение и силовые сети), системы электропривода и автоматики (аэродинамических труб, станков и оборудования), а также систему электроснабжения института от сети Мосэнерго. В работе проектных бюро принимали участие не только преподаватели, но и студенты. Большая часть лабораторных стендов, приборов и оборудования построена своими силами. Строительство «большого МАИ» началось организованным осенью 1931 г. комсомольским воскресником по рытью траншей под фундамент главного (ныне третьего) корпуса. В 1932 — 1933 гг. были построены аудиторный корпус, самолетная и моторная лаборатории, мастерская и общежитие. Проект технологического корпуса, разработанный под руководством профессора П. Н. Львова, предусматривал объединение в одном здании всех лабораторий и кафедр самолетостроительного факультета. Однако рост факультета превосходил темпы строительства, поэтому пришлось организовать самостоятельные лаборатории по статическим испытаниям самолетов и авиационному материаловедению. Возведение нового институтского комплекса велось силами сотрудников, преподавателей, студентов всех курсов. Жизнь вносила в проекты и планы свои коррективы. Первоначально предполагалось создать на базе МАИ большой научно-исследовательский и учебный комбинат. Этот замысел осуществить не удалось, и остановились на сугубо учебном заведении. Еще пример. При строительстве института пришлось отклониться от утвержденного генплана и возводить аудиторный корпус в глубине строительной площадки, т.к. Плодвинсоюз, которому принадлежал яблоневый питомник, отказался уничтожить несколько сот деревьев. Был и такой случай. Аудиторный корпус строился с учетом модного тогда бригадного метода обучения, а с переходом на лекционный метод построенные помещения пришлось переоборудовать. Б. Н. Юрьеву много хлопот доставляла организация лабораторий. Так, важнейшая для него аэродинамическая лаборатория три раза за время строительства ставилась на консервацию. Весной 1932 г. некоторые лаборатории стали работать во временных помещениях. Моторная лаборатория, например, размещалась в небольшом сарае до 1934 г. Пока строили «большой МАИ», институт, практически не имея экспериментальной базы, должен был осуществлять подготовку инженеров, обеспечивать нормальный учебный процесс. В конце 1931 г. для руководства производственной практикой и проектированием были привлечены из промышленности высококлассные специалисты и конструкторы: И. И. Погосский, А. П. Голубков, А. Л. Гиммельфарб, Н. Ф. Чехонин и другие. В проведении учебного процесса на старших курсах кафедры опирались на деятельность НИИ, заводских КБ. Так, в 1930 г. студенты В. Лаписов, А. Бахур, В. Таиров проходили практику в ЦАГИ, в Отделе особых конструкций, под руководством опытных специалистов. Эти студенты стали впоследствии энтузиастами верто-летостроения. В конструкторские бюро, руководимые А. Н. Туполевым и С. В. Ильюшиным, были направлены студенты Е. Князев, Н. Петров, В. Коршун, В. Степин, В. Борог, С. Ковшарев, Н. Матюк, М. Шульженко и многие другие (12075).

Летом 1931 года на моторном заводе № 24 находилось 12 ФЭДов, и еще на 10 имелся задел деталей (15223).

Летом 1931 г. на моторном заводе №24 в производстве находились 12 ФЭДов, имелись заделы еще на 10 таких двигателей. В связи с этими обстоятельствами, 25 июля 1931 г. по постановлению Совета труда и обороны республики в программу серийного строительства было введено обязательство постройки шести ТБ-5: один опытный экземпляр и пять самолетов войсковой серии. Более того, при планах формирования новых бомбардировочных эскадрилий на 1932 г. эти 6 аппаратов были учтены. Так как надежды на смену моторных установок было мало, обозначались они как ТБ-5 с М-22, или просто ТБМ-22.

Построен он был, что называется, на скорую руку, самолет подвергался непрерывным улучшениям и переделкам. Начиная с июня 1931 г. на нем усилили фюзеляж (отмечалось скручивание хвостовой части фюзеляжа в полете) и крепление двигателей, были прорезаны верхние люки в кабине пилотов, установлено остекление в районе задней кромки крыла на центроплане, сняты кольца Тауненда с задних двигателей. В период зимы 1931—1932 гг. ТБ-5 был поставлен на лыжи и совершил еще ряд полетов.

Продолжались и проектные работы по установке двигателей ФЭД. Были отработаны и испытаны в аэродинамической трубе ЦАГИ варианты установки двигателей в передней кромке крыла. Эта работа велась под руководством конструктора С.А. Кочеригина. Другими известными впоследствии конструкторами, отметившимися на ТБ-5, можно назвать Б.И. Черановского, В.П. Яценко и А.Н. Рафаэлянца.

Начальник Всесоюзного авиационного объединения П.И. Баранов (в недавнем прошлом начальник ВВС) считал, что в ожидании двигателей ФЭД постройку ТБ-5 нужно затормозить и перенести ее на 1932 г. С таким предложением он обратился в ВСНХ СССР. Однако Председатель СНК СССР В.М. Молотов руководствовался какимито особыми соображениями, поэтому идею его отклонил и предложил принять все меры для скорейшей постройки серии ТБ-5. Причина столь ревностного отношения к самолету заключалась в том, что его создали в организации, патронируемой ОГПУ. Причем успехи, достигнутые представителями «органов», наглядно уже были продемонстрированы 6 июля 1931 г. И.В. Сталину. Демонстрировались кроме ТБ-5 модификации И-5, Р-5, ТШ-1 и суперновинка — пушечный истребитель И-2. По всему выходило, что руководителям ОГПУ действительно удалось искоренить вредительство и найти наиболее продуктивную форму деятельности авиапромышленности. Поэтому никакие отсрочки не принимались. Достигнутые результаты следовало закреплять. Что и было продемонстрировано спустя короткое время. 27 августа 1931 г. Центральное конструкторское бюро и Центральный аэрогидродинамический институт превратили в Объединенное техническое бюро (ОТБ) — ЦКБ-ЦАГИ. Руководителем этой организации назначили Е.С. Пауфлера (12611).

Летом 1931 году, Камов наблюдал результаты исследований по сбросу торпед с самолетов. Очевидно, тогда его посетила мысль, что здесь можно применить винтокрылую схему для замедления скорости падения торпеды. Вскоре эта идея нашла свое отражение в документе под названием «Новый способ высотного торпедометания».

«Новый способ» заключался в применении «автоматического, авторотирующего, складного, действующего на дистанции винта системы Камова для высотного сбрасывания».

«Действующего на дистанции» означает наличие временного интервала между сбрасыванием с самолета и раскрытием лопастей винта. Изобретатель назвал свое творение без ложной скромности - ВТК, что означало Высотная Торпеда Камова.

Прямо из Севастополя Камов отправил предложение начальникам ВВС и ГУАП, но ответа не последовало.

В октябре 1933 Николай Ильич Камов лично передал предложение по «Высотной Торпеде Камова (ВТК) с чертежами заместителю начальника ВВС Меженинову. И дело сдвинулось: по приказу Меженинова начальник НИИ ВВС все же заключил с Камовым договор на разработку его проектов. В результате появились проекты 20-килограммовой модели и 700-килограммового натурного образца. Но, вместо одной модели, Камов умудрился построить пять! (15598).

Летом 1931 г. на Гороховецких учениях на Р-5 испытали приборы ДАП-Д для постановки дымовых завес. Их купили в Германии у фирмы "Ганзеатише аппаратебау". Смесь вытеснялась сжатым воздухом. Бак со смесью у Р-5 размещался под фюзеляжем, баллон со сжатым воздухом емкостью 25 л - слева под нижним крылом. От бака длинная труба шла через хвостовую часть фюзеляжа и выходила под рулем направления. ДАП-Д приняли на вооружение как Д-100 и стали выпускать в СССР. Но первоначальная конструкция подвески не прижилась, позже альтернативно разработали подвеску двух Д-100 под крылом; этот вариант и стал штатным (12034).

Летом 1931 г. директор МАИ М. В. Бойцов и секретарь парткома К. А. Остапенко нашли подходящий участок площадью свыше 30 га на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе, вблизи села Всехсвятского. Большая часть территории представляла собой яблоневый питомник, где часто располагались табором цыгане. В этом живописном месте и было решено в кратчайшие сроки построить целый институтский городок с общежитиями, столовыми, учебно-производственными мастерскими. В том же 1931 г. при отделе капитального строительства МАИ были организованы три проектных бюро. В первом бюро, руководимом профессором Б. Н. Юрьевым, был разработан проект здания для лабораторий и кафедр самолетостроительного факультета, а также всех помещений для аэродинамических труб. Для оснащения этих зданий МВТУ безвозмездно передало оборудование своей аэродинамической лаборатории. (Под руководством Б. Н. Юрьева, кроме того, было спроектировано еще несколько модификаций различных типов аэродинамических труб с улучшенными параметрами, специальное оборудование к ним и помещение для их установки.) Второе проектное бюро, возглавляемое профессором А. В. Квасниковым, приглашенным в МАИ из Томского технологического института, разработало проект здания моторного факультета, его лабораторий, отделов и 39 испытательных боксов. Третье проектное бюро, которое возглавил профессор С. А. Синицин, с 1931 по 1936 гг. разработало 42 проекта электрооборудования всех зданий института и его лабораторий (включая освещение и силовые сети), системы электропривода и автоматики (аэродинамических труб, станков и оборудования), а также систему электроснабжения института от сети Мосэнерго. В работе проектных бюро принимали участие не только преподаватели, но и студенты. Большая часть лабораторных стендов, приборов и оборудования построена своими силами. Строительство «большого МАИ» началось организованным осенью 1931 г. комсомольским воскресником по рытью траншей под фундамент главного (ныне третьего) корпуса. В 1932 — 1933 гг. были построены аудиторный корпус, самолетная и моторная лаборатории, мастерская и общежитие. Проект технологического корпуса, разработанный под руководством профессора П. Н. Львова, предусматривал объединение в одном здании всех лабораторий и кафедр самолетостроительного факультета. Однако рост факультета превосходил темпы строительства, поэтому пришлось организовать самостоятельные лаборатории по статическим испытаниям самолетов и авиационному материаловедению. Возведение нового институтского комплекса велось силами сотрудников, преподавателей, студентов всех курсов. Жизнь вносила в проекты и планы свои коррективы. Первоначально предполагалось создать на базе МАИ большой научно-исследовательский и учебный комбинат. Этот замысел осуществить не удалось, и остановились на сугубо учебном заведении. Еще пример. При строительстве института пришлось отклониться от утвержденного генплана и возводить аудиторный корпус в глубине строительной площадки, т.к. Плодвинсоюз, которому принадлежал яблоневый питомник, отказался уничтожить несколько сот деревьев. Был и такой случай. Аудиторный корпус строился с учетом модного тогда бригадного метода обучения, а с переходом на лекционный метод построенные помещения пришлось переоборудовать. Б. Н. Юрьеву много хлопот доставляла организация лабораторий. Так, важнейшая для него аэродинамическая лаборатория три раза за время строительства ставилась на консервацию. Весной 1932 г. некоторые лаборатории стали работать во временных помещениях. Моторная лаборатория, например, размещалась в небольшом сарае до 1934 г. Пока строили «большой МАИ», институт, практически не имея экспериментальной базы, должен был осуществлять подготовку инженеров, обеспечивать нормальный учебный процесс. В конце 1931 г. для руководства производственной практикой и проектированием были привлечены из промышленности высококлассные специалисты и конструкторы: И. И. Погосский, А. П. Голубков, А. Л. Гиммельфарб, Н. Ф. Чехонин и другие (15730).

Летом — осенью 1933 г. состоялся переезд большого коллектива МАИ на новое место. В ту пору территория института представляла собой довольно труднопроходимый из-за сплошной грязи участок, наполовину — строительную площадку. Институт находился за городской чертой, сообщение с городом — трамвай и небольшой институтский автобус, ходивший между Пушкинской площадью и аудиторным корпусом. Территория института еще не была благоустроена: отсутствовали тротуары, недостаточным было уличное освещение. Некоторые помещения были временными, барачного типа. Вот как вспоминает об этом профессор Н. С. Аржаников: «Ходим гуськом по доскам от ворот до аудиторного корпуса. Картина была неприглядной, однако настроение у всех было бодрое в предчувствии быстрого развития института. ... Типичной для этого периода в истории МАИ была органическая слаженность коллектива. Такие отношения создавали подлинное единство коллектива, товарищеское, порой даже дружеское отношение профессоров со студентами». В 1934 г. в МАИ побывала делегация американских ученых, возглавляемая профессором Серджвиком. Гостей поразил размах строительных работ и грандиозный замысел создания отраслевого авиационного института (в то время в США подготовкой авиационных специалистов занималось 13 разных учебных заведений, выпускавших небольшие группы специалистов). Со дня своего основания вела большую работу по организации учебной базы — самолетной лаборатории (начальником ее стал А. Л. Гиммельфарб) — кафедра конструкции и проектирования самолетов. Первым шагом на пути к созданию хорошо оснащенной лаборатории была организация кабинета образцов конструкций агрегатов самолета. По уровню научно-методической обработки экспонатов этот кабинет считался одним из лучших в МАИ. К началу второго учебного года (1934 — 1935 гг.) на площади около 80 кв. м был создан кабинет образцов конструкций самолетов, которым заведовал В. В. Комаров, а во дворе института на 5-й Тверской-Ямской были собраны самолеты отечественного и иностранного производства (15730).

Летом 1931 г. небольшой группе работников Аэрофлота, составивших Бюро опытного дирижаблестроения, удалось построить первую сварную оболочку из стали толщиной 0,1 мм, имевшую в плоском подвешенном виде высоту 1 м и длину 7 м, правда, с отступлениями от разработанной Циолковским технологической схемы постройки оболочки.

Там же была создана и опробована новая сварочная машина для сборки металлических полотнищ неограниченного размера, удовлетворяющей техническим требованиям Циолковского. Позднее в Дирижаблестрое по этой схеме были спроектированы, построены и испытаны сварочные движущиеся роликовые машины. Одна из них в 1933 г. была использована для постройки, уже с точным соблюдением технологической схемы Циолковского, цельнометаллической оболочки из нержавеющей стали толщиной 0,15 и 0,45 мм. Там же, в КБ Циолковского при Дирижаблестрое, был создан ряд машин для обработки давлением стальной ленты в соответствии с пунктом пятым «программы». Одновременно с разработкой эскизных проектов дирижаблей объемом 3000 и 8000 куб. м шли работы по опробованию и наладке небольшого парка специальных машин. Они были использованы на изготовлении первой поднявшейся в воздух модели оболочки дирижабля, собранной к 15 сентября 1935 г. на горизонтальной платформе. Размеры этой оболочки в плане при сборке были соответственно 11 м и 44 м при высоте 0,36 м. При наполнении оболочка принимала форму веретена диаметром 7 м. Наполненная водородом, она поднимала 200 кг балласта. Оболочка была собрана из нержавеющей стали, боковины ее имели толщину 0,1 мм. Уже после смерти Циолковского она была подвергнута статическим испытаниям, проведенным по широкой программе (19605).

Летом 1931 года все стройки ВОГВФ, включая Дирижаблестрой, были отнесены к категории ударных, то есть поставлены в один ряд с такими стратегическими объектами, как Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Днепрострой, Нижегородский автозавод, Турксиб. С этого момента в квартальных балансах стройматериалов страны появилась отдельная строка «Гражданская авиация», на которую приходилась своя положенная доля металлов, леса, цемента, огнеупоров, стекла, олифы, гвоздей и прочих необходимых вещей. Но у Наркомата путей сообщения по-прежнему не всегда хватало вагонов, и выбитые авиаторами с великим трудом грузы могли неделями лежать на складах у поставщиков, в тупиках промежуточных станций (23192).

Другие оборонные отрасли:

Летом 1931 г. Ворошилов предпринимает длительную поездку по новым оборонным заводам и другим предприятиям Урала и Сибири. Он также посещает советский Дальний Восток и обсуждает необходимость укрепления оборонительных сооружений вдоль границы с Китаем, а также усиления Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии (9089).

Летом 1931 года в Москве образовано Специальное конструкторское бюро пороховой промышленности, разработавшее ряд новых рецептур нитроглицериновых порохов, что позволило увеличить продолжительность эксплуатации стволов артиллерийских орудий и принять на вооружение Красной армии новые мощные взрывчатые вещества. Была проработана схема коренной реконструкции пироксилиновых и пороховых заводов на основе непрерывного производственного потока, что позволяло увеличить производительность заводов, уменьшить стоимость продукции, облегчить условия труда, увеличить мобилизационные возможности. Был разработан метод получения беспламенных порохов, который «имел тактическое значение, так как затруднялось обнаружение противником позиций артиллерийских батарей, которые ранее легко можно было определить по блеску выстрела».

Группа под руководством осужденного Сергея Разумовского (арестован 5 февраля 1929 года, до ареста главный химик завода №1 Военно-кислотного треста; постановлением коллегии ОГПУ от 3 ноября 1929 года лишен свободы на пять лет; наказание отбывал в ОКБ технического отдела ЭКУ ОГПУ; в 1930--1931 годах работал в химической лаборатории ОКБ ОГПУ №4, в 1932 году был руководителем лаборатории ОКБ-3 техотдела ЭКУ ОГПУ; решением коллегии ОГПУ от 30 апреля 1931 года из-под стражи освобожден) технологическим путем получила древесную целлюлозу, заменявшую хлопковые материалы при изготовлении бездымных порохов. Использование такой целлюлозы значительно уменьшало стоимость пороха (18728).

Летом 1931 танк Т-20, который из-за процессов Промпартии не достроили, передали для изготовления 60-сильного среднего трактора РККА (4243,14).

Летом 1931 на заводе 174 сделали первых 10 танков Т-26 из установочной партии по английским чертежам пока из неброневой стали "на коленке", но с осени начали серию двухбашенных машин уже с башнями нашей формы, которая длилась до весны 1934 (3524).

К лету 1931 после того, как сделанная летом 1930 попытка закупить у фирмы Виккерс-Армстронг 16-тонный многобашенный танк А.6, провалилась из-за отказа англичан, т.к. танк считался секретным и состоял на вооружении, в СССР было разработана два проекта 16-тонных танков - факультетом моторизации и механизации ВТА им. Ф.Э.Д. и КБ-3 Всесоюзного орудийно-арсенального объединения (Гинзбург, Заславский, Иванов и Гаккель), который и стал потом Т-28 (3547).

Летом 1930 г. для контроля за изготовлением и проведения приемки 15 танков «Виккерс Медиум» в Англию были направлены представители УММ В, Бегунов и Я. Сквирсшй. Оговаривалось, что сначала англичане поставят опытную партию из трех танков, которые могут быть доработаны на месте по требованиям наших специалистов. После проведения окончательных испытаний в Советском Союзе все выявленные недостатки этих машин подлежали устранению за счет фирмы. Что касается остальных 12 заказанных танков, то «Виккерс-Армстронг» не несла ответственности за какие-либо дальнейшие изменения в их конструкции, внесенные уже в нашей стране.

По согласованию сторон, первые два танка поставлялись без вооружения, а третья машина оснащалась английской 47-мм скорострельной пушкой (боекомплект -180 выстрелов) и четырьмя 7,71-мм пулеметами (боекомплект - 5000 патронов на каждый). Следующие 12 танков предполагалось вооружить уже у нас, для чего конструкцию стандартных башен следовало доработать с целью установки отечественных 45-мм танковой пушки и пулеметов ДТ (рассматривалась также и установка пулеметов Максим). Соответственно, требовалось изменить и расположение «боеукладок в танке. Корректировкам подверглось размещение смотровых щелей в башне и конструкция бортовых скосов крыши башни (15745).

Летом 1930 относительно -оценки английских боеприпасов в донесениях представителей УММ отмечалось следующее: «В свое время мы заказывали у фирмы Виккерс Армстронг снаряды для 47-ми м.м. пушки, которая будет установлена на одном из первых 12-ти тон. танков первой партии. Снаряды были заказаны двух сортов, а именно: «Агтоиг Р'югс'юд $Ы1з» в количестве 80 шт. и «Н/дЬ Ехр1озме 5МШ» в количестве 100 штук. В настоящее время фирма сама не рекомендует брать снаряды второго наименования, исходя из тех соображений, что этот сорт не обладает достаточной силой взрыва и что для таких машин, как наши, он не оправдывает себя с точки зрения его применения. Посылаем Вам чертежи и описания этих типов на рассмотрение наших специалистов, оставив за собой право в будущем, если Вы найдете нужным, заказать указанный тип снаряда». Однако установить, каше же боеприпасы в итоге поступили в СССР, пока не удалось (15745).

Летом 1931 на Можерезе был построен химический танк Д-15, разработанный ОКИБ УММ РККА Н.И.Дыренкова в конце 1930. В августе 1931 прошел полигонные испытания. На вооружение не принимался в серии не был (9527,188).

Летом 1931 химический танк ХТ-18, разработанный при участии НИИХО на базе МС-1 обр. 1930 на НИХП ХККС РККА прошел полигонные испытания (9527,188).

Летом 1931 ОКИБ УММ РККА Н.И.Дыренкова на шасси трактора Коммунар был создан химический гусеничный БТР, который в августе 1931 проходил, но не выдержал ходовые испытания из-за перегруза шасси, низкой скорости, плохой проходимости (9527,179).

Летом 1931 года производство БА-27 было прекращено. К этому моменту из 170 заказанных У ММ РККА броневиков изготовили лишь 86. Таким образом, суммарный выпуск БА-27 за 1928-1931 годы составил 215 бронеавтомобилей, включая опытный образец. Правда, последний в 1930 году разбронировали. Следует сказать, что единственным внешним отличием БА-27 третьей партии от машин первой и второй (четвертая так и осталась лишь на бумаге) являлась крышка ящика для аккумулятора. Так как последний подняли вверх, размер и конфигурацию крышки уменьшили. Согласно документам, окраска броневиков была следующей: «...Защитный цвет снаружи и белый внутри. На каждой машине на внутренней стороне дверей наносилась маркировка «АБ-27 ГИЗ», год выпуска и военный номер. На переднем контрфорсе внутри машины закреплялась медная плакетка (табличка) с вышеуказанными надписями» (11284).

Летом 1931 г. и зимой 1931-1932 гг. опытные тракторы постройки ЧТС прошли испытания в Подмосковье совместно с американским прототипом, в ходе которых быстроходный вариант «Сталинец-3» продемонстрировал низкую надежность. Таким образом, создать в сжатые сроки с малыми затратами армейский вариант трактора не удалось. Вместе с тем, опытный трактор №4 («Сталинец-4»), являвшийся почти точной копией трактора фирмы «Катерпиллер», не вызвал нареканий по надежности. В этой связи в качестве образца для производства приняли именно его (12258).

Летом 1931 года опытно-конструкторское и испытательное бюро УММ РККА под руководством Дыренкова переехало в Москву, на территорию Московского железнодорожного ремонтного завода (Можерез) в Люблино. Выпуск первой партии Д-13 планировалось начать именно здесь. Однако оказалось, что бронекорпус машины мало приспособлен для серийного производства. Поэтому в сентябре коллектив КБ (сам Дыренков в это время «варил» свою броню марки Д на Мариупольском заводе) в срочном порядке переработал конструкцию корпуса, изготовление которых поручили крекинго-электровозостроительному заводу в подмосковном Подольске. Однако здесь тоже возникли трудности, к только в начале нового, 1933 года на Можерезе началась сборка первых бронемашин. 26 марта представитель военной приемки на заводе сообщал о производстве Д-13 следующее: «5 единиц готовы за исключением: не сделаны рамы с сеткой для карт, нет задних фонарей. Машины вышли на испытание. 5 единиц, кроме указанного, не установлены ящики для вездеходных цепей, не сделано крепление для шанцевого инструмента и дополнительных бензобаков». Но к маю Д-13 были сданы и поступили в войска. Таким образом, всего изготовили 13 бронемашин конструкции Дыренкова: 12 Д-13 (считая 2 опытных образца) и 1 Д-9 (11284).

Летом 1931 года в Опытно-конструкторском и испытательном бюро началось проектирование двух образцов химических бронемашин - Д-18 на грузовом американском шасси «Мореланд» и Д-39 на базе «Форд-Тимкен». Однако из-за неудовлетворительной организации работ обе машины изготовили лишь в ноябре 1932 года.

Д-18 и Д-39 имели бронекорпуса из 6-8 мм стали (не броневой), закрывающие двигатель, кабину и резервуары для химических веществ. В зависимости от типа заправки резервуара машины могли производить заражение местности отравляющими веществами, дегазацию или постановку дымовых завес. Выполнение этих задач осуществлялось при помощи центробежной помпы с приводом от двигателя автомобиля и трех распылителей. Машина Д-18 имела 2 резервуара для химических веществ емкостью 1100 литров, а Д-39 один на 800 (11284).

Летом 1931 года, после кратковременных испытаний и устранения недостатков, машину инженеров И. Жаботинского и Д. Скобло повышенной проходимости с колесной формулой 6 х 4доставили в Москву, где ее продемонстрировали представителям Революционно-военного совета и управления механизации и моторизации Красной Армии. Новый автомобиль произвел благоприятное впечатление, и РВС СССР принял решение об организации серийного производства таких машин (11284).

Летом 1931 года в бронедивизионе ОГПУ проходили испытания мотоброневагонов Д-2 и Д-3 Дыренкова. В отчете по испытаниям Д-2 отмечалась высокая устойчивость броневагона при стрельбе, его значительная скорость, тяговая сила и радиус действия. В то же время обнаружились и недостатки — неудовлетворительно работали системы охлаждения и вентиляции. Сочли неудачным и выбор артиллерии — предлагалось заменить откровенно слабые противоштурмовые пушки образца 1913 года более совершенными орудиями того же калибра (22743).

Летом 1931 года испытали всю шестерку мотоциклов, построенных на ХАЗе и решили приступить к серийному выпуску машины № 1, на 1932 год даже установили план — сдать не менее 3 тыс. мотоциклов.

Однако, как мы знаем, в тот период в НАТИ завершили разработку мотоциклов НАТИ-А-750 и НАТИ-Б-350. В Автодоре прикинули, кому бы поручить их производство. Поскольку выпуск тяжелых НАТИ-А наметили на Подольском машиностроительном заводе, где до этого делали популярные швейные машинки, то освоение НАТИ-Б с четырехтактным одноцилиндровым мотором рабочим объемом 375 см3 выпало на долю ХАЗа. От своего прототипа харьковчанам пришлось отказаться.

Но они вновь показали характер, по собственной инициативе приступив к проектированию сразу трех в значительной степени унифицированных машин с двигателями рабочим объемом 375, 750 и 1200 см3 и карданной передачей на заднее колесо. Первую, ЗМ-375, предполагалось оснастить трехскоростной коробкой передач, баками, вмещавшими 12 л бензина и 2 л масла. Имея базу 1400 мм и клиренс 140, она развивала скорость по шоссе 90 км/ч.

В общем, получился неплохой мотоцикл, хотя мощность его двигателя не соответствовала полному весу. Возможно, со временем ЗМ-375 и довели бы до совершенства, но уже выпускались схожие по техническим характеристикам ленинградские Л-300 и были, что называется, на подходе ИЖ-7. Появление близкого к ним еще одного мотоцикла теряло смысл. Поэтому работы над ЗМ-375 свернули, а документацию передали в Таганрог, на инструментальный завод ТИЗ, чтобы ХАЗ мог заняться своим основным делом — сборкой автомобилей.

Теперь и таганрогским конструкторам предстояло решить задачи, с которыми уже сталкивались их коллеги из Москвы, Ленинграда, Ижевска и Харькова — с чего начинать? Для создания по примеру харьковчан новой Модели не было ни времени, ни опыта. Копирование зарубежного мотоцикла таило опасность ошибиться с выбором прототипа. Впрочем, сомнениям скоро пришел конец — ТИЗу предложили взять за образец английский БСА-600, далеко не последнего выпуска, но проверенный и освоенный промышленностью.

На ТИЗе создали группу разработчиков новой документации во главе с инженером Я. Каганом, на помощь ей прислали специалистов из Москвы и Харькова, и они в 1935 году изготовили рабочие чертежи модифицированного мотоцикла, названного ТИЗ-АМ-600. В следующем году собрали первые машины, причем часть деталей к ним поставляли другие предприятия. Например, аккумуляторы шли из Саратова, фары — из Горького. Правда, через некоторое время в Киржаче построили специализированный завод, выпускавший фары для автомобилей и мотоциклов.

БСА-600 предназначался для езды по хорошим европейским дорогам, поэтому трубчатую раму «тиза» пришлось усиливать. Впрочем, его совершенствование продолжалось в течение всего выпуска и завершилось только в 1940 году.

Машины этой марки поступали в подразделения Красной Армии, их не раз показывали на военных парадах. Пришлись они по душе и спортсменам, выступая на соревнованиях в классе тяжелых мотоциклов, они нередко обходили соперников, восседавших на более мощных ПМЗ-750.

И все же у «тиза» было немало недостатков. Например, тянул он коляску, особенно по проселку, с трудом, значит, нужно было увеличить мощность двигателя и облегчить конструкцию. Однако вместо того, чтобы постепенно избавлять машину от недостатков, как делали ижевские инженеры, руководство отрасли прибегло к иному способу. В Англии купили БСА-500, доставив его на самолете в Москву для осмотра в НАМИ, оттуда, опять по воздуху, в сопровождении бригады конструкторов — в Таганрог. «Проект мы разработали общими усилиями за месяц с небольшим,— вспоминал участник тех событий Б. Фиттерман.— Лично я проектировал четырехступенчатую коробку передач. Опытный ТИЗ-500 построили весной 1941 года, и я с удовольствием ездил на нем. Он оказался быстроходнее, легче и устойчивее предыдущего, а расположенный вертикально цилиндр придавал машине характерный вид. Испытания провели быстро, с положительными результатами, однако начавшаяся война прервала эту работу, и заводу до эвакуации в Тюмень пришлось выпускать ТИЗ-АМ-600».

В Тюмени, в корпусах тамошнего пивоваренного завода, некоторое время делали «шестисотки», но вскоре сказалась нехватка кадров и комплектующих деталей. В 1943 году выпуск ТИЗ-АМ-600 пришлось прекратить.

В историю отечественного машиностроения ТИЗ-АМ-600 вошел как первый серийный мотоцикл с четырехтактным одноцилиндровым двигателем. Сохранились считанные образцы, один из которых находится в Политехническом музее (11396).

Летом 1931 года на очередном заседании Научно-технического комитета (НТК) ВТУ РККА, рассматривавшем вопрос о состоянии работ в области звукоулавливания для раннего обнаружения самолетов, активно обсуждалась необходимость активизации работ по использованию для тех же целей радиотехники и был поставлен вопрос о необходимости привлечения новых научноисследовательских учреждений, которые могли бы взять на себя работы такого характера (данную задачу как раз и поручили М.М. Лобанову).

К тому времени сотрудники ВТУ РККА Мирон Архипович Федосенко и Георгий Степанович Гойлов (первый начальник Особого Конструкторского бюро и Экспериментальных мастерских Главного артиллерийского управления РККА) уже «пришли к единодушному выводу», что единственное решение проблемы раннего обнаружения самолетов противника «следует искать в использовании радиоволн, распространение которых мало зависит от погоды и времени суток, и потому их преимущество очевидно». По мнению указанных советских военных специалистов, «наращивая мощности излучаемых радиоволн и повышая чувствительность радиоприемных устройств, можно непрерывно добиваться такого совершенства средств радиообнаружения, которое не отставало бы от уровня развития авиации и тем самым не допускало бы образования диспропорции между тактическими возможностями средств воздушного нападения и средствами их обнаружения»( . М.М. Лобанов. Развитие советской радиолокационной техники. – М.: Воениздат, 1982. – 239 с.) (22709).

Летом 1931 года суздальский Покровский "монастырь был передан в целом в распоряжение политизолятора ОГПУ, которым был произведен полный ремонт построек, и монастырь был закрыт для всех посторонних граждан... В 1932 г. в монастыре появилась организация, называемая БОН ОО ОГПУ. Работники музея, несущие охрану памятников, долгое время не допускались до осмотра памятников, кроме как собора и ризницы.... Помещения монастыря были приспособлены под нужды БОНа...Состояние монастыря было образцовое, все остеклено, учинено, белено.".

Расчет был очевиден - здесь же в Суздале в Спасо-Евфимиевом монастыре находился политизолятор, где содержались многочисленные "враги советской власти", и это был источник "материала" для опытов, не требовавших каких-либо разрешений. Охрана обоих монастырей была общая.

Возглавил БОН врач-бактериолог М.М.Файбич с серьезными знаками различия в петлицах своей военной формы.

Основу мощной команды микробиологов, которые стали работать в Суздале в области особо опасных инфекций человека, составили ученые, привезенные из разных мест страны.

Директор института "Микроб" в Саратове профессор С.М.Никаноров был оторван от борьбы со вспышками чумы на востоке и юге страны и доставлен в Суздаль в новом качестве з/к. Из Саратова же прибыл ведущий специалист по чуме Н.А.Гайский (за деяния, предусмотренные ст.58-11 УК РСФСР; наказание - 5 лет лагерей). Из того же "Микроба" доставили специалиста по чуме и туляремии С.В.Суворова, который первым в СССР выделил от больных людей возбудитель туляремии - это произошло еще в 1926 году. В числе обитателей "шарашки" оказались также А.Вольферц и Д.Голов (тоже из "Микроба"). Из Минска доставили Б.Я.Эльберта, где он возглавлял организованный им в 1924 году санитарно-бактериологический институт (нынешний НИИ эпидемиологии и микробиологии минздрава Белоруссии).

В 1932 году работа 19 ученых-заключенных в БОНе началась. Во главе нее был поставлен специалист по тифу М.М.Файбич - тот, что имел серьезные знаки отличия в петлицах своей военной формы.

Как вспоминала Е.И.Паршина, подчиненные М.М.Файбичу репрессированные ученые-биологи жили в монашеских кельях и не имели права покидать территорию монастыря.

Общий сбор военных биологов на озере Селигер шел два года. В 1936 году туда была переведена из Суздаля III-я испытательная лаборатория РККА, остававшаяся в ведении ВОХИМУ РККА. Она разместилась на острове Городомля посреди озера. Для непосвященных она числилась, однако, не на озере, а в городе Осташков, который находится на берегу.

Охрана военно-биологических учреждений - предмет отдельного разговора. В свое время ВВСЛ во Власихе в 1930 году осуществляли 3 милиционера. Охрану ИХО в Москве, где работали с биологическим оружием, в 1933 году нес 19-й отдельный местный стрелковый батальон. Охрану объекта Суздале осуществляло ОГПУ.

И на озере Селигер охрану предусматривалось осуществлять силами НКВД. Однако решение об этом было принято не сразу. Поначалу уже дослужившийся до звания дивизионного врача И.М.Великанов не понял остроты проблемы и в результате был удостоен выговора "за недозволенный допуск постороннего лица на территорию острова Городомля" в приказе, подписанном лично К.Е.Ворошиловым (№ 0040 от 23 августа 1936 года). А с конца 1936 года уже шла оживленная переписка о создании в г.Осташков специального дивизиона НКВД численностью 179 человек, нацеленного только на обеспечение секретности работ по биологическому оружию на острове Городомля. В ходе переписки выяснилось, что периметр самого острова всего 9 км и что возле него находятся другие - населенные - острова. Вопрос считался столь важным, что потребовалось принятие специального решения правительства, и на этот счет состоялась специальная переписка между высшими руководителями страны - К.Е.Ворошиловым и В.М.Молотовым.

Летом 1937 года было решено перевести на озеро и сам БИТИ из имения Власиха. Тогда считалось, что это место более подходит для опытов с опасным оружием по сравнению с Москвой и даже Суздалем.

Посмотреть на редкостный по красоте остров Городомля непросто. Впрочем, это преодолимо. Кто помнит картину И.И.Шишкина "Утро в сосновом бору", тот знаком и с островом Городомля (разумеется, надо мысленно снять с нее медведей, которые были пририсованы кистью К.А.Савицкого и которые на том острове не водились). Дело в том, что до революции этот остров был популярным местом отдыха российской творческой интеллигенции. А вот потом его приспособили для существования интеллигенции научно-технической секретной направленности. В 1936-1941 годах это были военные биологи, ну а после Отечественной войны - более вольные военные ракетчики. Ну а то, что остров был увековечен на картине, и в 1920-х, и в 1940-х годах мало кого волновало (как не волновала проблема размещения секретных атомных и ракетных объектов в таких священных для многих русских и казахов населенных пунктах, как Саров и Тюра-Там).

С селигерского периода БИТИ начался новый этап в его работах.

Несмотря на известные трагические для очень многих события 1936-1937 года, без дела энтузиасты биологической войны не сидели.

Среди военно-биологических испытаний предвоенных лет укажем на работы 1936-1937 годов с так называемыми "замедленными" бактериями. В те же годы проводились опыты по заражению рыбы (11776).

Армия:

Летом 1931 самолеты приняли участие в маневрах на Украине, а в октябре ТБ-1 с успехом продемонстрировали немецкой военной делегации. К концу года количество этих бомбардировщиков в строевых частях достигло 155 экземпляров (11286).

Летом 1931 г. Р-5 впервые приняли участие в больших маневрах на территории Украины, а в сентябре произошло и боевое крещение нового разведчика. Два самолета, прибывшие в 16-ю бригаду, включили в состав Туркменской авиагруппы, сформированной для действий против басмачей в районе Кызыл-Арвата. Р-5 использовались как командирские машины. Основная тяжесть боевой работы легла на старые Р-ЗЛД, но и Р-5 участвовали в налетах на банды у колодцев Огуз-Кулоч и Огуз-Каюсы. Они сбрасывали мелкие бомбы и обстреливали басмачей из пулеметов. Впоследствии Р-5 еще неоднократно привлекались к борьбе с "врагом внутренним". Так, в апреле 1932 г. отряд во главе с уже упоминаемым Назарчуком (девять Р-ЗЛД и один Р-5) перебросили в Туркмению, где он участвовал в боях с басмачами у оз. Зайсан (11936).

Летом 1931 г. Р-5 впервые приняли участие в больших маневрах на Украине. С этого же времени новые машины стали поставлять и в летные школы. Одновременно перевооружали все новые части. На 1 января 1932 г. в строю числился уже 281 самолет этого типа. Они дислоцировались в основном в Московском, Ленинградском, Белорусском, Украинском, Северокавказском округах и вОКДВА. В январе 1932 г. первый Р-5 получили морские летчики из Воздушных сил Балтийского моря (12034).

Жизнь и внутренняя политика:

Летом 1931, к началу уборки на Сибсельмаше был выпущен первый комбайн. Успешно прошли его государственные испытания. Одновременно в Омской области испытывались комбайны Ростовского завода и завода «Коммунар». Государственная комиссия признала сибирский комбайн наилучшим. В начале 1930-х гг. в стране было построено три завода по производству комбайнов общей мощностью 40-60 тыс. машин в год. В то время их выпуск обеспечивал потребности всего сельского хозяйства (9684).

Летом 1931 г. в опытной мастерской строящегося цеха комбайнов Ростсельмаша завершилась сборка двух комбайнов более совершенной конструкции, которые получили название Сталинец». На полях совхоза «Хуторок» Краснодарского края наши комбайны проходили испытания вместе с американскими комбайнами «Оливер», «Холт» и «Катерпиллер». Советские машины работали лучше и, в отличие от комбайнов всех зарубежных марок, имели возможность убирать не только хлеб, но и подсолнечник, кукурузу и просо. В январе 1932 г. в строй вступил сборочный цех комбайнов завода «Ростсельмаш», а в мае на поля страны был отправлен первый эшелон комбайнов «Сталинец–1» (21168).

Внешняя политика:

Летом 1931 г. Монголия получила первые три Р-5 как подарок от советского правительства. Окрашены они были по нашему стандарту, позднее на хвостовом оперении нанесли национальную эмблему "соембо" красного цвета. Вместе с самолетами прибыли советские летчики. Считаясь военными советниками, первые годы только они пилотировали боевые машины, а монголы учились. Р-5 вошли в состав единственного тогда монгольского авиаотряда "Сухэ- Батор". Позже из СССР доставили еще несколько машин этого типа.

Монгольская авиация прошла боевое крещение в августе-сентябре 1934 г. при подавлении мятежа в провинции Ховд. С воздуха войска поддерживала пятерка Р-5. Группой, в которую входили 3 советских и 2 монгольских летчика, командовал будущий маршал авиации В.А. Судец.

После ряда столкновений на границе Монголии и Маньчжоу-Го в январе 1936 г. эскадрилью монгольских Р-5 и У-2 перебросили в Тамцак-Булак. Туда же подтянули два отряда на Р-5 и Р-5Ш из состава советской смешанной эскадрильи, дислоцированной на монгольской территории. 7 января Р-5 провели первую разведку, а со следующего дня начали регулярное патрулирование. 15 января маньчжурские солдаты пересекли границу у оз. Хар, но были остановлены при поддержке авиации и через неделю отошли к границе. Затем последовал целый ряд стычек с участием авиации обеих сторон.

3 февраля около 600 японцев при поддержке двух самолетов-разведчиков перешли границу в районе Булан-Дерс. Навстречу выдвинулись монгольские пограничники и поднялись Р-5. До 12 февраля противник теснил монголов, затем японцы стали отходить.

Приграничные столкновения продолжались. Так, 25 марта неприятельский взвод на двух грузовиках вышел к поселку треста "Монголрыба" у оз. Буир-Нур и после боя занял погранзаставу. Действия японцев обнаружили экипажи двух Р-5, которые обстреляли машины. Противник отступил с потерями: один убитый и четверо раненых. Монголы захватили грузовик.

31 марта отличился монгольский авиаотряд л-та Шагдасурэна. Пилот Демберэл и стрелок Дорж уничтожили грузовик с 28 солдатами. Монголы утверждают, что в тот день Демберэл провел и воздушный бой, сбив один и повредив другой японский разведчик. Правда, японцы вообще не упоминают о полетах своей авиации 31 марта. Они пишут о воздушном бое с Р-5, состоявшемся 1 апреля, когда их самолеты штурмовали советские броневики и автомашины, двигавшиеся к Таурану. В тот же день противник отступил к границе. Японцы определяли потери со- ветско-монгольской авиации в 3 сбитые и 3 поврежденные машины. По нашим данным, были сбиты 2 монгольских Р-5. Из состава советских отрядов 2 летчика были ранены (один позже умер).

К осени 1938 г. монгольская авиация располагала 39 боевыми и 6 учебными Р-5 и Р-5Ш. В советских частях на монгольской территории Р-5 использовались уже только как самолеты связи. 22 мая 1939 г. японские истребители Ки 27 перехватили связной биплан, летевший в расположение 6-й монгольской кавдивизии, и сбили его. Это был первый самолет, уничтоженный на Халхин- Голе.

В начале конфликта советские авиачасти пытались использовать Р-5 для ведения разведки, но быстрое насыщение противником района боев истребителями заставило это прекратить. Для старых бипланов нашли новое применение - из них сформировали группу ночных бомбардировщиков, в которой сначала было 8 машин. Она считалась монгольской, командовал монгол Бор, экипажи были смешанные. Первый вылет совершили с аэродрома Матад 13 июля тремя самолетами, а ведущий Р-5 пилотировал советский летчик Зайсанов. Далее ночные налеты на позиции японцев стали выполнять регулярно. До окончания боев в сентябре ночники совершили 158-165 вылетов, сбро- сио около 60 т бомб. Один Р-5 не вернулся с боевого задания - разбился в плохую погоду, экипаж погиб (11936).

Летом 1931 г. Монголия получила три первых Р-5 как подарок от советского правительства. Им отдали новенькие машины одной из первых серий, с пулеметами "Льюис". Окрашены они были по нашему стандарту, позднее на хвостовом оперении несли национальную эмблему "соем- бо" красного цвета. Вместе с самолетами прибыли советские летчики. Считаясь военными советниками, первые годы только они пилотировали боевые машины, а монголы учились. Р-5 вошли в состав единственного тогда монгольского авиаотряда "Сухэ-Батор", насчитывавшего семь машин. Летали они поначалу мало, поскольку в Монголии не имелось нужного для их моторов бензола (12034).

Летом 1931 г. Р.Л. Самойлович пригласил Нобиле принять участие в плавании ледокола «Малыгин» под руководством профессора Визе в район Земли Франца-Иосифа. Нобиле согласился без колебаний, т.к. надеялся, что, достигнув о. Земля Александры, удастся пролить свет на судьбу его шестерых товарищей, унесенных дирижаблем «Италия». Однако неблагоприятные метеорологические условия не позволили организовать поиски. Несмотря на разочарование, это путешествие благотворно повлияло на немолодого уже Нобиле (ему тогда было 46 лет). После возвращения в Москву Нобиле также осмотрел место, выбранное для сооружения мастерских и комплекса эллингов, которое было расположено в 28 км от Москвы и называлось «Долгопрудная». Нобиле, однако, считал выбор места неудачным по причине отсутствия как хороших дорог, ведущих к этому месту, так и вообще какой-либо инфраструктуры. Однако к 1936 г., к моменту отъезда Нобиле из СССР, там уже были мастерские, лаборатории, эллинги и крупный поселок с населением в несколько тысяч человек (21410).

За рубежом:

Летом 1931 года был построен второй экземпляр Ju-G 38 фирмы «Юнкере» (Junkers Flugzeugwerkc A.G.), названный в честь правившего канцлера, имевшего большой авторитет в Германии и в мире в целом «Гинденбург» (Hindenburg). Он имел однородную силовую установку из четырех 750-сильных Jumo 204 той же схемы, что и L 8. В 1934 году эти моторы поставили и на первый самолет. В том же году оба G 38 были переданы в авиакомпанию «Люфтганза». но на регулярных линиях они почти полетали, совершая агитационные полеты. В них принимали участие как экипажи компании, так и засекреченные до поры офицеры военной авиации. Самолет G 38 был сложным в пилотировании и обслуживании, много стоял в ремонте, но ему придавалось большое значение — он рассматривался как учебный для подготовки командиров эскадрилий, ipynn и эскадр тяжелых многомоторных бомбардировщиков, которые планировалось построить.

В 1936 году первый самолет погиб в катастрофе, второй же дожил до начала II мировой войны, служил в Люфтваффе в качестве транспортного, пока не попал под бомбы британской авиации на аэродроме в Норвегии.

По заказу Японии был спроектирован военный вариант G 38 — Ju-K 51. Два опытных самолета фирма «Мицубиси» (Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha) построила из немецких деталей, и в 1932 году они были облетаны специально приглашенными из Германии экипажами. В 1933-1935 годах выпустили 4 серийных бомбардировщика уже из японских деталей (правда, с немецкими моторами L 88, которые позже были заменены на Jumo 204, лишь на одном потом поставили японские двигатели Кавасаки На.9). В ВВС эти самолеты служили под наименованием Ki. 20 (армейский тип «92» тяжелый бомбардировщик). Самолет имел неплохую дальность, и с его помощью командование Императорской Армии Японии планировало бомбардировать удаленные цели, например, порт Манилу на Филиппинах или заводы в Сибири. Однако фактически Ki. 20 выполняли роль транспортников, дослужив до середины II мировой войны. Один такой самолет сейчас находится fl музее ВВС Японии (22802).

Летом 1931 на самолете с треугольным крылом А.Липпиша была достигнута скорость 145 км/час и машина могла выполнять высший пилотаж, включая штопор. Хотели сделать двухмоторный почтовый и большой пассажирский самолеты с тандемным расположением двигателей (3973,19).

Летом 1931 г. француженка Бастье вылетела из Парижа в направлении на восток на моноплане "Клемм" с двигателем мощностью 40 л.с. 29 июня, преодолев за 30 часов без посадки 2976 км, она приземлилась на полевой площадке у села Урино под Нижним Новгородом. Полученный результат соответствовал мировому рекорду дальности полета для женщин (он продержался около года). При возвращении на родину 4 июля 1931 г. Мариза совершила посадку на Центральном аэродроме Москвы, где была встречена тепло и радушно. Еще одно посещение французской летчицей Советского Союза произошло в 1937 г. На моноплане Кодрон "Симун" Мариза Бастье вдвоем с Сюзанной Телье предприняла скоростной дальний перелет с промежуточными посадками по маршруту Париж-Москва-Казань-Омск-Иркутск (11947).

Летом 1931 года Жозеф Ле Бри (J. LeBrix) и Марсель Доре (М. Deret) на самолете «Девуатин» (Dewoitine) пролетели по прямой 10 371,051 км, установи» новый мировой рекорд. Но рекордная гонка на этом не прекратилась. В надежде на успех, французы решились на смелый шаг. Полу- чин разрешение правительства Советского Союза, в июле начался перелет через всю территорию СССР на Дальний Восток на самолете D-33 «Тред-Юнион». Риск был огромный, но, видимо, эйфория от предыдущей победы ослепила пилотов и организаторов этой акции.

Если в Европе в случае аварии можно было выбрать более или менее подходящую площадку п совершить благополучную посадку, то за Уралом об этом не стоило и думать. Огромные не освоенные пространства давали мало шансов уцелеть в экстремальных условиях. Но французам в первом полете повезло. В ночь с 12 на 13 июля (по сведениям из французской прессы) на «Тред-Юнионе» отказал двигатель. Машина была разбита, но экипаж в составе в составе Доре, Ле Бри и механика Мес- мена остался цел.

Как следует из документов, хранящихся в российских архивах, в частности, из телеграммы, отправленной начальнику Главного управления гражданского воздушного флота.Яну Анвельту: «14 июля 1931 года в 400 км от станции (железнодорожной) Шабарта вследствие остановки мотора в воздухе потерпел аварию французский самолет, летевший из Парижа на восток. При посадке мотор оторвался, плоскости повреждены, фюзеляж и оперение целы. Часть приборов, мотор и инструменты, уезжая, французы забрали. Согласно телеграммы начальника станции Нижне-Удинск, самолет оставлен там. Прошу Вашего разрешения о возможной перевозке самолета в Иркутск для осмотра и ознакомления с конструкцией инженерно-технического состава. Если самолет оставлен — брошен вообще, оставили его нам, т.е. восточно-сибирскому управлению (ГВФ) на случай возможного ремонта в наших мастерских.»

В ответ Анвельт телеграммой от 8 августа сообщал в Иркутск: «...французский самолет доставьте в Москву».

Похоже, что советское правительство, не желавшее безучастно смотреть на происходившие события, в августе 1931 года (видимо, вскоре после ознакомления с останками D-33) образовало при Реввоенсовете страны специальную комиссию по постройке самолета РД под руководством К.Е. Ворошилова (12725).

Авиапромышленность:

C середины 1931 А.Н.Т. начал проектирование АНТ-22 МК (1076,890).

В середине 1931 г. руководство ВВС РККА вновь вернулось к рассмотрению вопроса о создании двухместного истребителя пушечного (развитие И-12), снятого с повестки дня осенью 1930 г. по предложению ЦАГИ (15823).

В середине 1931 на заводе 1 Дукс сделали первый И-7 с БМВ-6 и винтом Гейне. Полетный вес был на 50 кг больше, чем у ХД-37 и составил 1730 кг. От Хейнкеля внедрению помогал и Рольц Готфрид (3202,3).

В середине 1931 года на заводе № 1 строили два первых советских «Хейнкеля», обозначаемых теперь И-7.

Авиазавод №39 имени Менжинского, который имел опыт изготовления подобных конструкций, находился в то время не столько в ведении Авиатреста, сколько под патронажем О ГПУ. Там работала группа арестованных конструкторов, которая как раз заканчивала постройку опытного биплана ВТ-11, ставшего впоследствии известным истребителем И-5. Естественно, что потеснить на заводских площадях можно было кого угодно, но только не всесильных экспериментаторов из ОГПУ. Что касается московского завода №22, то это предприятие строило цельнометаллические самолеты с обшивкой из гофрированного дюраля и трогать эту «священную корову» также не представлялось возможным. Предлагаемый в качестве варианта новый авиазавод №21 в Нижнем Новгороде не был достроен, не имел ни технологических традиций, ни обученного персонала. Что оставалось? Ну конечно авиазавод №1 имени «Авиахима», известный также как бывший «Дукс». Производство разведчиков Р-1 здесь уже сворачивалось, начиналось освоение более совершенных самолетов Р-5. А еще здесь в течение уже целого года серийно строился истребитель И-3, спроектированный в ОСС ЦКБ под руководством Николая Поликарпова в 1927 г. Самолет этот был оснащен тем же двигателем ВМ\У-У1, что и НЭ-37. И-3 строился в основном из дерева, был тяжелее немецкого истребителя и, естественно, несколько уступал ему по максимальной скорости и скороподъемности. Разумным решением могло стать дальнейшее совершенствование И-3 с целью доведения его летных характеристик до требуемых показателей. Однако автор самолета отсутствовал по причине участия в тюремном эксперименте ОГПУ — проектировал в заключении новый истребитель ВТ-11. Все перечисленные причины и обстоятельства вполне соответствовали тому, чтобы развернуть строительство НЭ-37 на авиазаводе №1, где он со временем мог полностью заменить пресловутый И-3.

Сразу после принятия решения о запуске НЭ-37 в серию, в заводском КБ началась переработка немецких чертежей под советские стандарты и материалы. От Хейнке- ля прибыл инженер Рольц Готфрид, под присмотром которого велось изготовление двух образцовых самолетов, получивших советское обозначение И-7.

Самолеты были оснащены двигателями ВМ\У-У1 со степенью сжатия 7,3 и воздушными винтами «Гейне». Полетный вес первой машины составил 1730 кг, что превышало вес немецкого образца на 50 кг. Причиной увеличения веса стало использование в конструкции фюзеляжа и шасси стальных труб большего диаметра, применения в обшивке отечественного льняного полотна, более тяжелого, чем немецкое на 35%. Прибавила веса замена канадского спруса на русскую сосну, а также использование авиафанеры толщиной 1,0 мм вместе 0,9 мм. Колеса фирмы «Пальмер», используемые в НО-37, заменили советскими стандартными колесами размером 750x125 мм (12295).

В середине 1931 г. изготовили цельнометаллические поплавки лля И-4 на основе английских образцов со следующими размерами: длина 6,415 м, ширина 770 мм, высота 673 мм, длина носовой части до редана 3,365 м. Поначалу предлагалось установить на эти поплавки один из истребителей 29-й эскадрильи, базирующейся в Евпатории. Однако в ЦАГИ использовали один из серийных самолетов, полученных из НИИ ВВС. Согласно документам АГОС ЦАГИ оборудование поплавками должно было закончиться до 10 июля 1931 года. Однако сведений о завершении работ не обнаружено. Очевидно, что летом 1931 года представители морской авиации от обладания маленьким поплавковым истребителем с недостаточной мореходностью решили отказаться. Вероятнее всего на принятие решения повлиял двухлетний опыт эксплуатации летающих лодок КР-1 (Хейнкель НЭ.55) (12295).

В середине 1931 г. Согласно Д.Л.Томашевичу: «я ушел на работу в конструкторское бюро, находящееся под опекой НКВД. В нем работали и заключенные специалисты, и вольнонаемные. Я работал в отделе общих видов и здесь впервые лично встретился с Н.Н.Поликарповым.

Он относился к нам - вольнонаемным молодым инженерам, как равный.

Не гордился своей квалификацией, а мог бы, по современным нравам в конструкторских бюро, так как имел уже 3 самолета, внедренных в серию, и 2 опытных самолета, сделанных еще до ареста.

С другой стороны и не лебезил перед нами - вольнонаемными как заключенный.

Все это невольно вызывало уважение к нему и желание работать с ним.

Его указания по работе (мы делали компоновку истребителя под весьма мощный двигатель, который не был построен из-за того, что двигатель был лишь в проекте и так и остался) воспринимались как результат беседы и совместного обсуждения. Не могу вспомнить случая, чтобы он что-либо «приказал» сделать или уговаривал» (10667).

В середине 1931 года посланцы Гольцмана разыскали наследников дела Парсеваля, те выпускали небольшие гражданские самолёты, воздушные шары и надувные лодки, а в 1929-1930 годах также построили несколько полужёстких дирижаблей объёмом не больше 2,6 тыс. кубометров - один из них носил на оболочке ту самую рекламу шоколада «Трумпф».

У фирмы запросили условия на разработку силами её конструкторского бюро в Германии проекта полужёсткого дирижабля объёмом около 10 тыс. кубометров, с одновременным обучением советского персонала. Изготовить и собрать дирижабль требовалось уже в СССР с участием немецких специалистов. Немцы почти согласились, оценив свою работу в 600 тыс. марок, что вполне устраивало советскую сторону в качестве отправной точки, и переговоры продолжились.

По качествам парсевалевский корабль PL 27 едва ли уступал «Норвегии» и «Италии». В послужном списке «немца» не было ничего особенного; у «итальянцев» имелся впечатляющий трансполярный перелёт, но и не менее известная катастрофа. Для сравнения их безаварийности, экономичности и прочих качеств не хватало налёта, статистики.

Не исключено, что против сотрудничества с немцами сработали перемены во внешнеполитическом курсе Германии с неясными перспективами для двусторонних отношений. Однако, несмотря на явственное ощущение этих процессов, никто в советском руководстве тогда не предполагал, насколько радикальными они окажутся и к чему приведут (23192).

Другие оборонные отрасли:

К середине 1931 года в тракторном отделе ХПЗ была ихготовлена опытная серия средних танков Т-24 в количестве 20 штук (11504).

В середине 1931 г. приказом ВСНХ завод “Серп и молот” был включен в список строительств, взятых под особое наблюдение. В это время на заводе только крупных объектов строилось около 20.

Завод приступил к реконструкции, не дожидаясь принятия окончательного решения. 1926/27 г. ушел на изготовление проекта реконструкции прокатки и подготовительные работы. 1927/28 г. стал первым годом, когда реконструкция началась реализовываться на практике, на нее было ассигновано 2 млн руб. На заводе занимались освобождением площадей и закладкой фундаментов. Первым должен был подвергнуться реконструкции прокатный цех. К январю 1929 г. был построен новый крупносортный прокатный стан, в ноябре — среднесортный. После принятия решения о реконструкции завода на старом месте она стала проводиться усиленными темпами.

Решением Машинотреста для реконструкции при заводе создавался отдел капитального строительства (ОКС), силами которого и велось строительство новых объектов. Выпуск продукции намечалось довести до 250 тыс. т в год. В 1930 г. на реконструкцию было отпущено более 6 млн руб., в 1931 г. еще 12 млн и т.д.

С конца 20-х годов стал одним из ключевых предприятий главка Главспецсталь, куда помимо него входили такие заводы как "Красный октябрь" (Сталинград), "Электросталь", "Днепроспецсталь", Челябинский, Златоустовский и Верх-Исетские металлургические заводы. Хотя "Серп и Молот" впервые по советским меркам показал прибыль только в 1935 году, по производственным и технологическим показателям он считался передовым заводом: так, в 1934 году мартенщики предприятия снимали с квадратного метра пода печи 4,1 тонны металла, что было рекордом для советской промышленности (в Германии обычно снимали в то время порядка 5,2 тонн стали).

Реконструкция протекала сумбурно, как и по всей стране. В 1931 г. выяснилось, что строительство ведется при отсутствии генерального плана и без утвержденного наверху промзадания. Планы неоднократно корректировались и пересматривались в сторону увеличения. Все это привело к возникновению внутризаводской «лихорадки», нерациональному использованию ресурсов. Для решения всех задач не хватало ни средств, ни материалов, поставлявшихся к тому же крайне нерегулярно. Приходилось «бросать силы с одного начатого объекта на другой». Дополнительные трудности создавало ужасающее состояние заводского первичного учета.

Во многих цехах отсутствовали даже весы, «готовая продукция если и взвешивалась, то дней через десять после ее изготовления. На некоторых станах не делали даже и этого», определяя вес приблизительно, «на глазок». В фасонно-литейном цехе «главный механик завода в течение года записал на счет цеха 360 т нефти на несуществующий в цехе агрегат». В листопрокатке отсутствовал «учет как поступления, так и расхода угля, кислоты и других материалов. И так в каждом цехе». «Знание действительной себестоимости изделий зачастую отсутствовало». В результате, как признавалось даже в советской литературе, дело доходило до курьезов: «по некоторым техническим калькуляциям выходило, что прокат получался почти без затрат топлива». В 1931 г. было официально признано, что в своих экономических расчетах завод пользовался неправильной методологией, и «по целому ряду мероприятий расчеты были преувеличены».

В итоге планы не выполнялись, ввод в строй новых объектов постоянно срывался, частыми были аварии. В частности жертвой невыполнения планов пал рабочий клуб, старое здание которого сломали в 1931 г., а новое построили только в 1933 г. Едва ли не самым тяжелым для предприятия был 1931 г., годовой план которого даже по официальным данным не был выполнен. По весу его выполнил только прокатный цех, а по стоимости — фасонно-литейный и листопрокатный. Причем последние два цеха перешли к выпуску новой продукции, цены на которую были завышены. Ростом цен руководство пыталось также компенсировать увеличение себестоимости выпускаемой продукции, выросшей за этот год на 4,5%.

Хуже всего обстояли дела летом 1931 г., для выяснения причин «прорыва» на завод была прислана бригада московского комитета партии. Комиссия наметила целый ряд мер для улучшения ситуации, в том числе предложила «перенести центр тяжести культурно-политической работы в цех, бригаду и общежития рабочих».

Последнее предложение лежало в русле общей государственной политики, проводимой еще с середины 1920-х гг. и направленной на широкое привлечение рабочих к решению производственных проблем. С этой целью, в частности, в 1931 г. на заводе впервые в стране были созданы бригады общественной приемки новых строек (в дальнейшем данный опыт «Серпа и молота» был распространен и на другие предприятия). В декабре 1931 г. был организован сталинский внутризаводской рейд по проверке выполнения знаменитых шести условий Сталина и т.д.

Особое значение придавалось вовлечению рабочих в процесс составления заводских планов, так называемому встречному планированию. В 1930 г. на заводе был впервые составлен встречный план, увеличивший программу на 7843 тыс. руб. или на 15%. По встречному плану 1932 г. программа увеличивалась на 2600 тыс. руб.

С помощью привлечения рабочих к планированию предполагалось наладить первичный заводской учет, обеспечить полную загрузку используемого оборудования, выработать технические нормы и коэффициенты, установить конкретные плановые задания каждой бригаде, каждому рабочему. По официальным данным движение за встречный план достигло ощутимых успехов. В 1930 г. «к 10.08 на рабочих участках было создано 117 плановых бригад и 37 специальных бригад (межцеховых, социально-бытовых, кадры и пр.) с количеством 767 рабочих и ИТР. Кроме того, работало 18 цеховых временных контрольных комиссий (ВКК), в которых участвовало 159 человек рабочих и ИТР. Всего около 1000 рабочих и ИТР завода. На собраниях же обсуждали составленные бригадами встречные нормы и коэффициенты, присутствовало 5 с половиной тысяч рабочих. В 1931 году, когда составляли план на 1932 г., рабочие были еще более активны — в бригадах работало 1972 человека». Была составлена и выпущена приложением к газете «Мартеновка» брошюра о методике составления встречных планов. Составление плана на 1932 г. было признано газетой «Рабочая Москва», органом Московского комитета ВКП(б), образцовым. Однако в реальности дело обстояло не так радужно. Встречные планы не выполнялись. Доведение планирования до конкретного рабочего места, по сути, провалилось, на заводе еще долго говорили о необходимости решения этой задачи.

Несмотря на все трудности, в деле реконструкции имелись очевидные успехи. Уже в 1930 г. был построен новый ремонтно-механический цех (11570).

Армия:

К середине 1931 г. из-за количественного роста самолетного парка и увеличения числа многомоторных бомбардировщиков, в ВВС продолжал увеличиваться некомплект инженернотехнического состава. По авиационным техникам и техникам спецслужб этот некомплект составлял соответственно 23,9 % и 27 %. С инженерами дело обстояло еще сложнее. В 1931 г. некомплект инженеров в ВВС составил более 60 %. По штату требовался 791 инженер, а имелось всего 309. Этот некомплект в военное время мог проявиться еще острее. Требовалось срочно развивать систему подготовки авиакадров с тем, чтобы она соответствовала нараставшим темпам поступления в войска новой авиатехники (19566).

В середине 1931 года руководство ВВС РККА вновь вернулось к рассмотрению вопроса о создании двухместного истребителя пушечного (развитие И-12), снятого с повестки дня осенью 1930 года по предложению ЦАГИ (19175).

Жизнь и внутренняя политика:

К середине 1931-го нормирование промышленных товаров было введено официально по всей стране. Одежды и обуви не хватало катастрофически. Иностранцы, приезжавшие в СССР, отмечали, что люди одеты кое-как, одежда в основном коричневого или черного цвета, почти не встретить нарядную женщину. Люди имели по 1-2 платья, 1-2 рубахи, 4-5 смен белья. Параллельно нормированному распределению существовали коммерческая торговля, Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами), а также колхозный рынок. Особенно нуждались в коммерческих, торгсиновских магазинах и рынке те категории населения, которым не давали (или давали с ограничением) карточки, - лишенцы, крестьяне, интеллигенция. В коммерческих магазинах цены были в несколько раз выше, чем по карточкам (11566).

Внешняя политика:

В середине 1931 г. еще одна советская военная делегация вела в Берлине переговоры с управлением вооружений райхсвера и установила контакты с некоторыми военно-промышленными фирмами. По вопросам технического сотрудничества и поставок систем управления велись переговоры с «Сименсом». Сделка должна была реализовываться через дочернее предприятие «Сименса» в Англии (Rolf-Dieter Muller. Op. cit.. S. 231). С учетом заказов под данный кредит общая сумма советских заказов в Германии в 1931 г. составила 919,3 млн. м., превзойдя аналогичный показатель 1930 г. на 62,3%. «Советский Союз был в 1931 г. лучшим покупателем наших машин», — свидетельствовала тогда германская пресса (11784).

В середине 1931 г. еще одна советская военная делегация вела в Берлине переговоры с управлением вооружений райхсвера и установила контакты с некоторыми военно-промышленными фирмами. По вопросам технического сотрудничества и поставок систем управления велись переговоры с «Сименсом». Сделка должна была реализовываться через дочернее предприятие «Сименса» в Англии. С учетом заказов под данный кредит общая сумма советских заказов в Германии в 1931 г. составила 919,3 млн. м., превзойдя аналогичный показатель 1930 г. на 62,3 %. «Советский Союз был в 1931 г. лучшим покупателем наших машин», — свидетельствовала тогда германская пресса (18265).

Авиапромышленность:

В первой половине 1931 года начальник 132 сектора 13 отдела ЦКБ Н. Н. Поликарпов, который каким-то образом ознакомился с самолетом И-8, направил начальнику 13 отдела докладную записку со своими предложениями по доводке самолета И-8. В ней он отметил, что:

«На самолете И-8 в настоящее время производятся следующие переделки: установка механизма для подъема стабилизатора, проводка для управления костылем и увеличение масляного радиатора.

Хотя испытания самолета не закончены, все же на основании имеющегося материала можно наметить план работ, необходимых для усовершенствования самолета. Эти работы вытекают из необходимости:

1) улучшить маневренность,

2) увеличить скороподъемность и

3) усилить, если можно, огневую мощь, – все это при условии сохранения или увеличения горизонтальной скорости.

Основной работой для выполнения указанных улучшений является постановка мотора Кертис с импеллером и этиленгликолевым охлаждением, а также изыскание наивыгоднейшей дужки для замены NACA – М-12.

Для увеличения маневренности необходимо предложить изыскания наивыгоднейшей формы и компенсации горизонтального оперения.

Для уменьшения лобового сопротивления необходимо попытаться установить обтекатель винта с соответствующим изменением формы передней части фюзеляжа, закрыть кабину и рассмотреть вопрос постановки обтекателей колес и изменения схемы шасси.

Облегчение конструкции является следующим основным фактором – после замены мотора, – который должен уменьшить время подъема на высоту.

Здесь, прежде всего, необходимо отметить замену углеродистых труб хромомолибденовыми, а также гофра – полотном (на обшивке оперения). Замена нержавеющей стали, на лонжеронах крыла, другим материалом даст облегчение коробки крыльев, точно так же, как применение электрона уменьшит вес капота, обшивки и креплений оборудования.

Для усиления огневой мощи самолета необходимо просмотреть возможность для установки дополнительных пулеметов в счет перегрузки. Наконец, необходимо закончить работы по доводке до нормы охлаждения масла и воды (этиленгликоля), а также просмотреть вопрос о возможности увеличения отсека между мотором и фюзеляжем для более свободного размещения трубопроводов.

Указанные меры позволят получить вполне современный истребитель, по своим показателям могущий противостоять И-7 и И-5.

Принимая во внимание большой объем работ, переделки не могут быть выполнены к 1/V, потребуя дополнительного времени 3-4 месяца» (19171).

Авиапромышленность:

1 июля 1931 был готов АНТ-23 (И-12). В серию не пошла, гос. испытаний не проходила (514).

По другим данным - просто в июле 1931

В начале июля 1931 был подготовлен Доклад о состоянии работ по опытному моторо- и самолетостроению на 1 июля 1931 для Пред. РВС К.Е.В. (копии Зам. Пред. РВС Тухачевскому, Гамарнику, Каменеву и Егорову).

1. По моторам

| Наименование | Кто | Охлажд. | Мощн. | Вес | Удельн. | Высотн. | Новый | Степень выполнения на 1 октября 1931 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| моторов | строит |  |  | в кг | вес |  | срок |  |
|  |  |  |  |  |  |  | престав. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на гос. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | испыт. |  |
| Для истребителей | ВАО | возд. | 450 | 415 | 0,92 | 2000 | 1 февр. | До сего времени на гос. испытание не предъявлялся. |
| М-15 |  |  |  |  |  |  | 1931 г. | В мае прошел 50-часовое серийное испытание, пущен |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в серию для ГВФ. Подлежит доработке в деталях |
| Для истребителей | ИАМ | водян. | 550 | 450 | 0,82 | 5000 | 1 марта | Закончена рабочая компоновка. Закончены поковочн. |
| М-19а |  |  |  |  |  |  | 1932 | чертежи. Главное литье закончено. Рабочие чертежи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | частично закончены (не готов импеллер). Специфик. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в процессе, равно как и общие виды и узловые |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сборочные чертежи |
| Для разведчика | ИАМ | -"- | 750/ | 540 | 0,74 | 5000 | 1 июля | Мотор без импеллера находится в стадии предвар. |
| М-34 |  |  | 900 |  |  |  | 1931 г. | заводских испытаний. Из-за отсутствия карбюратора |
|  |  |  |  |  |  |  |  | не удалось получить запроектированные мощности. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Импеллер изготавливается крайне медленно, темп |
|  |  |  |  |  |  |  |  | работ на заводе 26 резко упал и грозит срывом. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приняты меры по получению карбюратора из-за |
|  |  |  |  |  |  |  |  | границы. педварительные данные - мощность 740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нр при 1536 оборотов, макс. мощность - 815 при |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1800. Вес без импеллера - 590 кг |
| Для разведчика | ВАО | водян. | 750/ | 630 | 0,83 | 1500 | 01 янв. | Прошел 100 часовые гос. испытания и запускается |
| М-27 |  |  | 850 |  |  |  | 1931 | в серию |
| Для тяжелых | ВАО | водян. | 1000 | 840 | 0,84 | 4000 | 20 мая | Мотор прошел 50 час. этап гос. испытаний, причем |
| бомбардировщиков |  |  |  |  |  |  | 1931 г. | после 25 час. разбирался. Обнаружиди трещины на |
| ФЭД-3 |  |  |  |  |  |  |  | всех шатунах, одном коренном подшипнике и кроме |
|  |  |  |  |  |  |  |  | того трещина в валике импеллера. При вторичной |
|  |  |  |  |  |  |  |  | разборке обнаружили трещины на шатунных подш. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Завод от проведения второго 50-часового этапа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гос. испытаний отказался. Проверяются расчеты |
|  |  |  |  |  |  |  |  | для подготовки заключения по этапу и мотору |
| Для истребителей | ИАМ | возд. | 600 |  | 0,63 | 5000 | 1 марта | Окончена расчетная часть и компоновка и черт. |
| М-38 |  |  |  |  |  |  | 1932 г. | основных деталей. Мелкие детали будут окончены 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | июля, сборочные - 15 августа. Литье гл. деталей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | будет выпущено 5 июля. Задерживаются поковки, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заказанные на Мотовилихинском заводе и будут |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поданы 1 октября. Необходим нажим на ускорение |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выполнения заказа Мотор по данным ИАМ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | соответствует требованиям ВАО |
| Для тяжелых | ИАМ | водян. | 2000 | 1800 | 0,9 | 3500 | 1 июля | Готова общая компоновка. заканчиваются |
| бомбардировщиков |  |  |  |  |  |  | 1932 г. | рабочие чертежи. изготовлена часть поковок и |
| М-44 |  |  |  |  |  |  |  | модели. Ведется подготовка к производству. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ведутся испытания цилиндра большого диаметра |
| Для истребителей | ИАМ | -"- | 600 | 400 | 0,66 | 5000 | 1 мая | Производится общая компановка мотора и узлов |
| М-32 |  |  |  |  |  |  | 1932 г. | Работа тормозится в связи с форсированием М-19а |
| Модернизация | ИАМ | -"- | 700/ | 820 | 0,43 | 4000 | 1 янв. | Работы не ведутся |
| М-43 |  |  | 1000 |  |  |  | 1932 |  |
| Нефтяной | ИАМ | -"- | 500 | - | - | - | 1 окт. | Работы не ведутся |
| М-42 |  |  |  |  |  |  | 1932 |  |
| Нефтяной | ИАМ | -"- | 200 | 240 | 1,2 | - | 1 апр. | Работы не ведутся, мотор с плана снят. ИАМ |
| ЭН-1 |  |  |  |  |  |  | 1931 | ведет экспериментальные испытания на одноц. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установках |
| Для ГА М-26 | ВАО | возд. | 300 | 315 | 1.05 | - | 1 окт. | Прошел 50-часовые гос. испытания удовлетвор. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1930 | 20 февраля 1931 |
| Для истребителей | ВАО | возд. | 500 | 400 | 0.80 | 4000 | 1 мая | К исполнению на принят |
| М-15а |  |  |  |  |  |  |  | 1931 |
| Для тяжелых | ИАМ | -"- | 1250 | Требования должны быть |  | Будет развитием М-34. Работы по этому мотору |  |  |
| бомбардировщиков |  |  | 1500 | представлены ИАМ"ом. |  | будут вестись в зависимости от удачи с М-34. |  |  |
| М-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИАМ в 1932 будет проектироваться 3 нефтяных мотора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 300 нр для ГВФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) 500 нр для ВВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) 600-800 нр для дирижаблей |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. По самолетам.

| Наименование |  | Основные летно-тактические данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| самолетов | Макс. | Скоропод. | Потолок | Вооружение | Радиус | Время | Степень выполнения на 1 октября 1931 г. |
|  | гориз. | мин. на | в м |  | действ. | предъяв. |  |
|  | ск. в | высоту |  |  |  | на гос. |  |
|  | км на |  |  |  |  | испыт. |  |
|  | высоте |  |  |  |  |  |  |
| ТБ-4 | - |  | - | 10 пулем. | 1000 | 1 дек. | Постановлением РВС от 5 августа 1931 года |
| ЦАГИ |  |  |  | 2 пушки |  | 1931 г. | были утверждены основные данные нагруз. |
|  |  |  |  | с перегр. |  |  | ТБ-4 6М-34, принято решение об установке |
|  |  |  |  | 25% |  |  | 4хМ-35 или 6М-34 с установкой на опытный |
|  |  |  |  | 6000 кг |  |  | 6РР с НХП и постройке 2-х |
|  |  |  |  | бомб |  |  | вариантов: дюралевого с площадью крыльев |
|  |  |  |  |  |  |  | 410 м и стального с площадью 340 м. Утвер. |
|  |  |  |  |  |  |  | Утверждены схема ТБ-4 с площ. 410 м и |
|  |  |  |  |  |  |  | макет в части кабин л и командира. В ЦАГИ |
|  |  |  |  |  |  |  | развернуты работы по постройке машины. |
|  |  |  |  |  |  |  | В настоящее время происходит сборка |
|  |  |  |  |  |  |  | хвостовой части фюзеляжа и оперения, зак. |
|  |  |  |  |  |  |  | лонжероны консолей крыла, заканчивается |
|  |  |  |  |  |  |  | изготовление лонжеронов средних частей. |
|  |  |  |  |  |  |  | Ввиду того, что предложенные закупки 6РР |
|  |  |  |  |  |  |  | по 800 нр в Англии не разрешены, а М-35Р |
|  |  |  |  |  |  |  | и М-34Р в 1931 не выйдут, вопрос открыт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Положение осложняется и тем, что выпуск |
|  |  |  |  |  |  |  | М-34 по кол. не удовлетв. потр. опытного |
|  |  |  |  |  |  |  | производства |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Межак. |
| ТБ5-4ЮVI | 19/ |  | 5000 | 6-10 пул. | 600 | 1 мая | Самолет закончен постройкой 30 июня. |
| ЦАГИ | 3000 |  |  | 1500 кг |  | 1931 г. | Первые 3 полета прошли успешно, констат. |
|  |  |  |  | бомб с |  |  | недостаточную тягу винтов из-за того |
|  |  |  |  | перегр. |  |  | что моторы без редукторов. Продолжаются |
|  |  |  |  | и за |  |  | заводские испытания. Доводится воор. |
|  |  |  |  | счет |  |  | и оборудование. Поступит в НИИ в |
|  |  |  |  | горючего |  | конце |  |
|  |  |  |  | 4000 кг |  | августа | Набл. инж. Вахмистров. |
|  |  |  |  | Бомб |  | 1931 |  |
| ДИ3 М17 | 260/ | 10.5/ | - | 4 пул. | 250/ | 1 фев. | Заканчиваются гос. испытания в НИИ ВВС. |
| ВАО | 5000 | 5000 |  |  | 275 | 1931 г. | Испытания показали, что ЛД значительно |
|  |  |  |  |  |  |  | ниже ТТ - 212 км/час вместо 260, потолок |
|  |  |  |  |  |  |  | 6300 вместо 7500. Маневренность хорошая |
|  |  |  |  |  |  |  | Обнаружили дефекты. завод 39 строит |
|  |  |  |  |  |  |  | небольшую 910) серию. Сводка предст. |
|  |  |  |  |  |  |  | Нач. ВВС |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Полехин. |
| МИ3 2хМ34 | 300/ | 13/ | 7000 | 4 тяж. | 500 | 1 янв. | Утверждена схема. Разработаны и предст. |
| ЦАГИ | 3000 | 5000 | 8000 | пулем. |  | 1932 г. | в ЦАГИ ТТ. Ведется проектирование сам. |
|  | 6000 |  |  | 1 легк. |  |  | и подготовка к постройке. Заканчивается |
|  |  |  |  | пулем. |  |  | макет. Открыт вопрос о снабжении М-34, |
|  |  |  |  |  |  |  | т.к. сроки поставки запаздывают по срав. |
|  |  |  |  |  |  |  | со изгот. сроками самолета. Сдана в произ. |
|  |  |  |  |  |  |  | ОЧК |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Межак. |
| Р8-М27 | 245/ | 10/ | 7000 | 3 пул. | - | 1 мая | В январе-апреле завод разработал проекты |
| ВАО | 3000 | 3000 |  |  |  | 1931 г. | ряда схем, основываясь на схеме моноплан |
|  |  |  |  |  |  |  | двухвостка взамен полутороплана. Боевую |
|  |  |  |  |  |  |  | схемы ВВС не приняло исходя из тактич. |
|  |  |  |  |  |  |  | соображений. Макетная комиссия предлож. |
|  |  |  |  |  |  |  | пересмотреть схему. Плановый срок сорван. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Палехин. |
| Р8-М34 | 250/ | 8/10/ | 7000 | 3 пул. | 650 | 1 окт. | Работы не начаты. |
| ВАО | 3000 | 3000 | 7500 |  | 750 | 1931 г. |  |
| МДР3-4ЮVI | 200/ | 20/ | 5000 | 4 пул. | 1000 | 1 июня | В большей своей части конструктивная |
| ВАО | 3000 | 3000 |  | 1 авт. | 1200 | 1931 г. | разработка окончена. Из основных частей |
|  |  |  |  | пушка |  |  | изготовлены: набор лодки, набор центр. |
|  |  |  |  | 500 кг |  |  | лонжероны консолей. Обшито днище лодки |
|  |  |  |  | бомб |  |  | работы задерживаются из-за несвоеврем. |
|  |  |  |  |  |  |  | выпуска ТБ-5, окончание пр-ва намечено |
|  |  |  |  |  |  |  | на 1 сентября 1931 |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Волков. |
| 2-я очередь (основные типы по системе вооружения). |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИ4-М-19 | 280/ | 8,5/ | 8000 | 4 пул. | 450 | 1 сент. | ВАО принято решение проектировать и стр. |
| ВАО | 5000 | 5000 |  |  | 500 | 1931 г. | не под Кертис Конкверор (высотный), а |
|  |  |  |  |  |  |  | под М-19. Будут более низкие ЛТД, котор. |
|  |  |  |  |  |  |  | улучшатся при более высотном М-19а с имп. |
|  |  |  |  |  |  |  | Ввиду задержки с М-19 принято решение |
|  |  |  |  |  |  |  | вернуться к КК. макет утвержден. Проект. и |
|  |  |  |  |  |  |  | постройку ведет группа Лавиля. При получ. |
|  |  |  |  |  |  |  | мотора м.б. закончен к 15 сентября |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Гребенев. |
| ДИ5-ФЭД | 270/ | 7,6/ | 8000 | 4 пул. |  | 1 июня | Работы не ведутся. Нет ясности с ФЭД. |
|  | 3000 | 3000 |  | 1 авт. |  | 1931 г. | Набл. инж. Полехин. |
|  |  |  |  | пушка |  |  |  |
| ТШ1-2М34 |  |  |  | 4-6 пул. | 150 | 1 янв. | Работы не ведутся, поскольку с-т |
| ЦАГИ |  |  |  | 1 авт. |  | 1932 г. | стоит в плане условно (до разрешения |
|  |  |  |  | пушка |  |  | РВС вопроса о необходимости иметь на |
|  |  |  |  | 800 кг |  |  | вооружении тяжел. двухмоторного |
|  |  |  |  | бомб |  |  | штурмовика). |
| МТБ3-4М34 |  |  |  |  |  | 1 окт. | Проработан эскизный проект, но в нем ТТ |
| ЦАГИ |  |  |  |  |  | 1932 | удовлетворены не были. По летно-тактич. |
|  |  |  |  |  |  |  | элементам близок к К-1. Оканчивается |
|  |  |  |  |  |  |  | проработка варианта, соотв. требованиям |
|  |  |  |  |  |  |  | к К-1. При утв. проекта будет переходным |
|  |  |  |  |  |  |  | к МТБ3. 11 июля представлен вариант расч. |
|  |  |  |  |  |  |  | К-1. ТТ не удовлетворяет |
| Экспериментальные конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВС1-2М26 | 200/ | 12/ |  | 3 пул. |  | 1 марта | ВАО проектирование и постройку |
| (Р9-2М26) | 3000 | 3000 |  |  |  | 1932 | передало в ГРОС. Разработаны и представл. |
| ВАО |  |  |  |  |  |  | в ВАО ТТ. Начато проектирование |
|  |  |  |  |  |  |  | во вторую половину 1932 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Жемчужин. |
| ТШ2-М17 | 200/0 | 11,6/ | 5860 | 11 пулем. |  | 1 дек. | В результате испытаний ТШ-2 БМВ-6 |
| (ТШ2-М27) | 3000 |  |  |  |  | 1930 г. | выявлена недостаточная мощность мотора |
| ВАО |  |  |  |  |  |  | и принято решение отказаться от постройки |
|  |  |  |  |  |  |  | серии ТШ-2М-17 для войсковых испытаний. |
|  |  |  |  |  |  |  | ВАО дало задание ЦКБ при заводе 39 |
|  |  |  |  |  |  |  | построить 3 экз. ТШ-2 с М-27. 39 завод |
|  |  |  |  |  |  |  | заканчивает постройку 1-го, передача на |
|  |  |  |  |  |  |  | гос. испытания ожидается в первой пол. |
|  |  |  |  |  |  |  | августа 1931 |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Полехин. |
| МДР-1 | - | 23/3000 | 4500 | Отсут. |  | 1 апр. | За июль работы велись в небольш. разм. |
| 2БМВ-6 |  |  |  |  |  | 1931 | т.к. ЦКБ занят основными самолетами. |
| ВАО |  |  |  |  |  |  | Ориент. окончание - 1 января 1932 |
| И12-2ЮVI | 300/ | 10/ | - | 2 пушки |  | 1 июля | Заканчивается постройкой, которая задерж. |
|  | 5000 | 5000 |  | ДРП |  | 1931 г. | из-за ДРП. Выход на аэродром 15-25 июля. |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 перевели на аэродром и 23 июля - рулили. |
|  |  |  |  |  |  |  | Результат - неудовлетворительный |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Межак. |
| И11-М-41 | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | Работы не начаты. |
| (Электр.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Р5-М17 | Установка мотора М-19 |  |  |  |  | 1 дек. | Работы сильно задержаны. ЦКБ объясняет |
|  |  |  |  |  |  | 1930 г. | отсутствием РСилы и необходимостью пер. |
|  |  |  |  |  |  |  | моторной установки. После кратковр. зав. |
|  |  |  |  |  |  |  | испытаний мотор был снят, т.к. не давал |
|  |  |  |  |  |  |  | мощности. Отправили на 24 завод для |
|  |  |  |  |  |  |  | переборки |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка разрезных крыльев |
|  |  |  |  |  |  |  | ЦКБ зав. 39 разработало аэродинам. часть, |
|  |  |  |  |  |  |  | ведется конструктивная проработка. Выйдет |
|  |  |  |  |  |  |  | на аэродром 10 сентября 1931 |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Жемчужин. |
| И5-ЮVI | 262,5/ | 9,6'-9,8'/ | 8120* | 2-4 пул. |  | I кв. | Испытания показали, что из-за большего |
|  | 0* | 5000 |  |  |  | 1931 г. | полетного веса серийной машины (74 кг) |
|  | 245/ |  |  |  |  |  | летные качества оказались ниже по скор. |
|  | 5000 |  |  |  |  |  | на 5-7 км/час. Представленный ВАО матер. |
|  | * Серийный самолет. |  |  |  | . |  | по перетяжелению признан неудовлетвор. |
|  |  |  |  |  |  |  | и лишь фиксирует причины без мер по |
|  |  |  |  |  |  |  | устранению. ВАО потребовал их разработ. |
|  |  |  |  |  |  |  | Для И-5 М-22, но пока мероприятий не |
|  |  |  |  |  |  |  | принято. |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка М-15 |
|  |  |  |  |  |  |  | испытания были прерваны из-за поломки |
|  |  |  |  |  |  |  | мотора. ЦКБ завода 39 поставило М-15 на |
|  |  |  |  |  |  |  | два. Первый - без вооружения и не усил. |
|  |  |  |  |  |  |  | И не прошел гос. испытаний, второй - эталон |
|  |  |  |  |  |  |  | для серии И-5 М-15 и на испытания пока не |
|  |  |  |  |  |  |  | передан. Проходит заводские испытания. |
|  |  |  |  |  |  |  | Задержка тормозит серию. На основании |
|  |  |  |  |  |  |  | испытаний 1-го будет лишь немногим лучше |
|  |  |  |  |  |  |  | по скорости, но хуже по скороподъемности |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Петров. |
|  |  |  |  |  |  |  | Работы по улучшению штопора |
|  |  |  |  |  |  |  | Машина с переделанными консолями крыл. |
|  |  |  |  |  |  |  | На испытания не представлена, т.к. ВАО |
|  |  |  |  |  |  |  | месяц не мог поставить крылья на 1 завод |
|  |  |  |  |  |  |  | для установки на фюзеляж. Работу |
|  |  |  |  |  |  |  | сейчас ведет завод 39. Вопрос об установке |
|  |  |  |  |  |  |  | более тонких консолей был поставлен еще в |
|  |  |  |  |  |  |  | ноябре 1930, но пока не решен |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Петров. |
|  |  |  |  |  |  |  | ЦАГИ на специально оборудованном И5-Ю6 |
|  |  |  |  |  |  |  | провел исследование штопора. Окончание |
|  |  |  |  |  |  |  | работ намечено на 10-15 июля |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Филин. |
| ТБ3-4КК | 210/ | 22-25/ |  | 6-11 пул. |  | 1 окт. | Прошел испытания по сокращенной прогр. |
| (4М17) | 220 | 3000 |  | 2000-4000 |  | 1930 г. | показав хорошие ЛД - скор. 230 км/час. |
|  |  |  |  | кг |  |  | Был обнаружен ряд дефектов, основные |
|  |  |  |  |  |  |  | - чрезмерное давление на ручку и педали. |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 февраля был передан в ЦАГИ для устан. |
|  |  |  |  |  |  |  | БМВ-6 и переделки элеронов, РВ, РН и |
|  |  |  |  |  |  |  | костыля. К 1 апреля установка БМВ-6 была |
|  |  |  |  |  |  |  | закончена, но во время пробы одна устан. |
|  |  |  |  |  |  |  | разрушилась. Потом в конце апреля-начале |
|  |  |  |  |  |  |  | мая машина выполнила ряд полетов, котор. |
|  |  |  |  |  |  |  | показали, что элероны и рули надо дополн. |
|  |  |  |  |  |  |  | переделывать. Выполнили, но усилия все |
|  |  |  |  |  |  |  | еще велики. |
|  |  |  |  |  |  |  | Передача в НИИ задерживалась из-за ряда |
|  |  |  |  |  |  |  | мелких дефектов - течь радиаторов, разруш. |
|  |  |  |  |  |  |  | колес и будет 7-10 июля. Снижения ЛД после |
|  |  |  |  |  |  |  | переделки под М-17 не последовало |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Вахмистров. |
| Р6-2М17 | 244/ | 8,09/ | 6500 | 5 пулем. |  |  | Головной самолет серии завода 22 должен |
|  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | поступить на испытания в июле. Задержка |
|  |  |  |  |  |  |  | была из-за непоставки М-17 |
|  |  |  |  |  |  |  | октября 1931 года. |
| И8-Кертис | 310/ | 6-7/ | 8000 | 2 пулем. | Дальн. | 15 сент. | Производится переделка хвостового оперен. |
| Конкверор | 5000 | 5000 |  |  | 1,5-2 | 1930 г. | из-за больших давлений на ручку. ЦАГИ |
|  |  |  |  |  |  |  | меняет КК на более высотный, полученный |
|  |  |  |  |  |  |  | из США. Ставятся тормозные колеса. |
| И7-М-17 | 277/ | 10,5"/ | 8000 | 2 пулем. |  |  | Завод 1 ведет постройку 2-х первых сер. |
| Е=7,3 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | Выпуск задержан ошибкой в центровке, |
| (НД-37С) |  |  |  |  |  |  | потр. переноса мотора вперед. Выйдет |
|  |  |  |  |  |  |  | на аэродром в середине июля |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Гребенев. |
| ТБ-1-2М17 | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | ВОХИМУ продолжает работы по приспос. |
|  |  |  |  |  |  |  | ТБ-1. Работы не ведутся |
| Самолет | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | Передан в БОК ЦАГИ. Работы по доводке |
| Горелова |  |  |  |  |  |  | закончатся к 1 августа 1931 |
| под мотор |  |  |  |  |  |  |  |
| Вальтер |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОАВИАХИМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Самолет | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | Работы переданы в БОК ЦАГИ. К доводке |
| "Парабола" |  |  |  |  |  |  | не приступлено из-за отсутствия ИТР |
| М11 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОАВИАХИМ |  |  |  |  |  |  |  |
| И4-ЮVI | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | ЦАГИ заканчивает переделку самолета. |
| моноплан |  |  |  |  |  |  | Работа над вариантами с разрезными |
| ЦАГИ |  |  |  |  |  |  | крыльями, срок - 10 августа 1931 для |
|  |  |  |  |  |  |  | метал. крыла и 25 сентября - для |
|  |  |  |  |  |  |  | деревянного |
| ТБ1-2М17 | 186/0 | 33,5"/ | 3520 | 3 спарен. |  |  | Производятся испытания в Севастополе на |
| установлен. | 3000 |  |  | установки |  |  | поплавках Шорта. Окончание - к 10 августа. |
| на поплавки |  |  |  | ДА |  |  | Задержка из-за дефектов М-17, потр. переб. |
|  |  |  |  |  |  |  | По предв. сведениям поведение - удовлетв. |
|  |  |  |  |  |  |  | осталось испытать на увеличенной |
|  |  |  |  |  |  |  | волне с перегрузкой. |
|  |  |  |  |  |  |  | Сложности с изготовлением поплавков на 31 |
|  |  |  |  |  |  |  | заводе. Первая пара - к январю 1932, а ост. |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 - к июлю 1932 из-за отсутствия кадров. 24 |
|  |  |  |  |  |  |  | июля намечен перегон в Таганрог |
| Р5-М17 |  |  |  |  |  | 1 апр. | 20 апреля в намеченный срок производством |
| на поплавках |  |  |  |  |  | 1931 г. | незакончен из-за недостатка внимания |
|  |  |  |  |  |  |  | со стороны ЦКБ. закончены конструктвные |
|  |  |  |  |  |  |  | чертежи и сданы в производство. Пр-во |
|  |  |  |  |  |  |  | поплавков сдано на завод 28. Срок гот. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 августа 1931 |
| 1-ВГ |  |  |  |  |  |  | Совершил 2 удачных полета до 20-25 м, при |
| геликоптер |  |  |  |  |  |  | посадке поломал лопасти и фюзеляж. Ведется |
|  |  |  |  |  |  |  | срочный ремонт |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Квитко |
| Вертолет |  |  |  |  |  |  | Установлен мотор Титан. С новым мотором |
| (автожир) |  |  |  |  |  |  | выполнен ряд полетов в р-не аэродрома, |
|  |  |  |  |  |  |  | достигнута высота 100 м. Работы перед. |
|  |  |  |  |  |  |  | в БОК ЦАГИ |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Кравцов. |
| МДР2-2БМВVI | ном. 118 | 39,75 м/ | 3330 | 5 пулем. | 1060 | 1 окт. | Испытания в НИИ полностью не закончены |
| Е-6 | 3000 |  |  | бомбы в |  | 1930 г. | т.к. подк. поплавки оказались недост. |
| ЦАГИ |  |  |  | счет |  |  | объема. Решается вопрос о серийной |
|  |  |  |  | перегруз. |  |  | постройке. При принятии на вооружение |
|  |  |  |  | 4х250 или |  |  | будет проведено снижение крыла для |
|  |  |  |  | 2х250 и |  |  | улучшения обзора пилота при полетах |
|  |  |  |  | 4х100 |  |  | в строю. Изгот. новые подкр. поплавки. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Кудрявцев. |
| МУ3-М11 | 120/130/ | 20/3000 | 3500 |  | продол. | 1 мая | Заканчивается постройкой на 23 - к 15 |
| ВАО | 0 |  |  |  | 3 час. | 1931 г. | июля. В срок не смогли из-за прорывов |
| А1-М11 | 146/137/ | 33/50,5/ | 3680/ | Нет | продол. |  | Построен и испытан в НИИ ВО ГВФ. Обр. |
| ВАО | 0 | 3000 | 3350 |  | 3 час. |  | испытаний еще не закончена. По предвар. |
|  |  |  |  |  |  |  | данным результаты - удовлетворительные |
| МТБ1-2БМВVI | 170/180/ | 20"-30"/ | 3500 | 4 пулем. | продол. | 1 нояб. | Самолет с 1 января по наст. вр. находится |
| ВАО | 0 | 3000 | 4000 | 4 торпед. | полета | 1930 г. | на заводских испытаниях и доводках. В |
|  |  |  |  |  | 4 час. |  | последний месяц начаты работы по усилен. |
|  |  |  |  |  |  |  | поплавков и шасси. Во время испытаний на |
|  |  |  |  |  |  |  | гор. скорость лопнул шатун и повредил |
|  |  |  |  |  |  |  | мотораму. ВАО предполаг. закончить к 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | августа, провести контр. полеты и перед. |
|  |  |  |  |  |  |  | в НИИ ВВС. Причины задержек: недостат. |
|  |  |  |  |  |  |  | руководство со стороны УОС ВАО работой |
|  |  |  |  |  |  |  | инженеров в Севастополе |
| МБР2-БМВVI | 200/ | 15"-50"/ | 5000 | 4 пулем. | 350 | 1 июля | Самолет находится в производстве завода |
| ЦКБ | 3000 | 3000 |  | бомбы за |  | 1931 г. | N 25. Собирается на стапеле лодка, заг. |
|  |  |  |  | счет |  |  | лонжероны. Предполаг. окончание и сдача к |
|  |  |  |  | перегр. |  |  | 1 сентября 1931 |
| МБР3-2М22 |  |  |  |  |  | Эскизный проект - закончен. К 10 июля д. |  |
| ВАО |  |  |  |  |  |  | б. предъявлен в НИИ на заключение. Строит |
|  |  |  |  |  |  |  | макет. Перерабатывается конструкция. Ок. |
| МУ2-М11 |  |  |  |  |  |  | пр-ва намечено на февраль 1932 |
|  |  |  |  |  |  |  | Заканчиваются испытания в Севастополе со |
|  |  |  |  |  |  |  | вторым вариантом поплавка, после чего б. |
|  |  |  |  |  |  |  | направлен для экспл. испытаний в школу |
|  |  |  |  |  |  |  | морских летчиков в г. Ейск. (3029,205) |

1 июля 1931 состоялось заседание КО (прот. 9), на котором доложила комиссия В.В.Куйбышева по авиации. Поручили В.В.Куйбышеву, М.Н.Тухачевскому, П.И.Баранову дать окончательную формулировку постановления (1028,113).

1 июля 1931 высотная торпеда ВВС 10/15, которая испытывалась Остехбюро с марта 1931 в районе Качи и с 4 апреля 1931 была признана работающей хорошо с высоты до 1000-1200 м, была предъявлена на войсковые испытания и два самолета сбрасывали их до сентября. 4 сентября комиссия под руководством начальника ВВС СФ В.К.Лаврова признала испытания успешно (561,6).

Другие оборонные отрасли:

1 июля в 1931 году в Переславле-Залесском начала работу первая в СССР фабрика кинопленки (14939).

Жизнь и внутренняя политика:

1 июля 1931 года был окончательно утвержден и спущен для исполнения проект Беломорско-Балтийского канала (9046).

К 1 июля 1931, с двухмесячным опережением графика, проект ББК был готов.

В тот же день Особый комитет утвердил его на своем заседании. В окончательном варианте проект канала предусматривал сооружение транспортного водного пути длиной 227 километров, оборудованного 128 гидротехническими сооружениями. Планировалось сооружение 19 шлюзов (из них восемь составляли т. н. "Повенчанскую лестницу"), 15 плотин, 49 дамб. Общая стоимость работ, согласно финансовому плану, исчислялась в 88 866 600 рублей, из них в 1931 г. планировалось отпустить 32 380 000 рублей, в 1932 (решающем) году - 55 921 000 рублей и в 1933 г. на доделки - 565 800 рублей. Работы должны были быть в основном выполнены за 400 рабочих дней.

Строительство Беломорканала началось. А это значит, что на трассу начали прибывать все новые и новые партии заключенных. Исправительно-трудовые лагеря ОГПУ стали основным поставщиком рабочей силы на строительство. В 1930 и первой половине 1931 г. рабочих Беломорстрою предоставлял Соловецкий ИТЛ. В мае 1930 г., после переноса хозяйственной деятельности на материк, лагерь перешел в подчинение ГПУ по Карелии и сменил название. Комплекс лагерных отделений стал называться Соловецкими и Карело-Мурманскими лагерями ОГПУ. В июне 1930 г. лагеря выделили первых 600 заключенных для работы в изыскательских партиях на будущей трассе канала. После утверждения проекта и начала работ численность заключенных на Беломорстрое начала быстро возрастать. Уже к середине 1931 г. количество их превысило 10 тыс. человек из 72 тыс., которыми располагал лагерь. А начиная с сентября, на строительство канала перебрасывается почти весь наличный состав Соловецких и Карело-Мурманских лагерей. Управление Соловецких и Карело-Мурманских лагерей из г. Кеми переводится на станцию Медвежья гора Мурманской железной дороги, непосредственно на трассу будущего канала. 17 сентября 1931 г. приказом ОГПУ № 528/286 был ликвидирован (в связи с окончанием работ) Сызранский исправительно-трудовой лагерь, весь личный состав был направлен на Беломорстрой (12107).

1 июля 1931 вышло постановление СНК Об устройстве спецпереселенцев и их поручили ОГПУ (4081).

Армия:

1 июля 1931 г. Постановление СНК СССР № 129сс об отпуске 16 400 тыс. руб. из резервного фонда СНК СССР для постройки казарм для 5 дивизий УВО (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 52?53) (12415).

Внешняя политика:

1 июля 1931 года в беседе с посетившим Москву генерал-майором Харада посол Японии в СССР, будущий премьер-министр и казнённый военный преступник Коки Хирота недвусмысленно заявил:

«По вопросу о том, следует ли Японии начать войну с Советским Союзом или нет, считаю необходимым, чтобы Япония стала на путь твёрдой политики в отношении Советского Союза, будучи готовой начать войну в любой момент.

Кардинальная цель этой войны должна заключаться не столько в предохранении Японии от коммунизма, сколько в завладении советскими Дальним Востоком и Восточной Сибирью»

В докладе, представленном генералу Харада японским военным атташе в Москве подполковником Касахара, говорилось:

«Настоящий момент является исключительно благоприятным для того, чтобы наша империя приступила к разрешению проблемы Дальнего Востока. Западные государства, граничащие с СССР (Польша, Румыния), имеют возможность сейчас выступить согласованно также с нами, но эта возможность постепенно будет ослабевать с каждым годом.

Если мы сейчас, проникнутые готовностью воевать, приступим к разрешению проблемы Дальнего Востока, то мы сможем добиться поставленных целей, не открывая войны. Если же паче чаяния возникнет война, то она не представит для нас затруднений» (Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. Январь 1922 — декабрь 1936. М., 2003. С.292) (11703).

За рубежом:

1 июля в 1931 году конструктор и пилот Н.Пулиньш отправился на латвийском легком многоцелевом самолете «I-5» «Ikars» в перелет по Латвии, который превратился в череду поломок и аварий, в том числе капотирование. «I-5» «Ikars» - легкий многоцелевой самолет конструкции Карлиса Ирбитиса и Николая Пулиньша. Построен в 1926 году. Первый самолет гражданской авиации Латвии, получивший официальное обозначение Латвии - YL - AAA. Первый полет совершен старшим лейтенантом Ольгертсом Пукше 7 сентября 1926 года. Отличался хорошей управляемостью, малой посадочной скоростью и отличным обзором вниз. На самолете возили пассажиров, а пилотами были многие известные в латвийской авиации люди - Х.Цукурс, К.Ирбитис (14939).

1 июля в 1931 году путем объединения «Boeing Air Transport» и «Varney Air Lines» возникла одна из крупнейших американских компаний «United Air Lines» (14939).

1 июля в 1931 году завершение кругосветного перелета (начало 23 июня) - 24 945 км за 106 ч лётного времени, У.Пост, Г.Гатти на самолете «Локхид» «Вега Винни Мэй» (США) (14939).

1 июля 1931 - Авиакомпания United Airlines начала свою деятельность как операционное подразделение партнерства Boeing Airplane Company и Pratt & Whitney (22443).

1 июля 1931 начались антикитайские выступления в Корее (3907,167).

1 июля 1931 было завершено строительство трансафриканской ж/д на юге Африки (3907,169).

Другие оборонные отрасли:

2 июля 1931 г. в НТК ВОХИМУ состоялось совещание по вопросам уточнения ТТТ к крупнокалиберному газоминомету, на котором был представлен доклад А. М. Талакина и содоклад Н. А. Доровлева о перспективах ввода на вооружение 165-мм химического миномета. В результате прений было принято решение о необходимости наличия в рамках оснащения РККА химическим вооружением как мощного газоминомета, так и легкого химического миномета типа Стокса. Кроме этого, указывалось на необходимость «химизировать все системы минометов, принимаемых на вооружение».367 (20074).

2 июля 1931 года вышел приказ РВС СССР, согласно которому на восточной окраине Павлоградских хуторов был создан Павлоградский артиллерийский полигон для поведения контрольных испытаний боеприпасов и эта дата считается официальной датой создания полигона. На Украине потребовалось создать артиллерийский испытательный полигон для испытания боеприпасов, изготавливаемых на юге европейской части СССР. Распоряжением ГАУ РККА было утверждено место расположения полигона в районе г. Павлограда . В 1931 году для ознакомления с местностью и выбора трассы полигона в Павлоград прибыла группа военспецов, которая приняла окончательное решение. Место это было выбрано не случайно, близость таких промышленных центров как Донецк и Днепропетровск, пересечение автомобильных и железнодорожных магистралей в направлении с севера на юг и с запада на восток, облегчали доставку испытуемой продукции. " И вот нашли большое поле, есть разгуляться, где на воле. Построили:" артиллерийский полигон для испытания боеприпасов. Основное направление или азимут стрельбы было выбрано 156 градусов или по артиллерийским меркам двадцать шесть больших делений угломера (26-00), то есть близко к направлению север-юг. Столбы центральной директрисы трассы полигона протянулись длинной цепочкой по практически ровной, как стол украинской степи , пересекаемой неглубокими балками и редкими лесополосами.

Выбранный рельеф местности позволял производить испытания боеприпасов всей имеющейся номенклатуры и проводить успешный поиск остатков снарядов при нештатном срабатывании (преждевременные разрывы на траектории, срыв ведущих поясков, недолеты и др.), что впоследствии блестяще подтвердилось на практике. Исходя из опыта посещения других арт. полигонов СССР, можно сказать , что на Павлоградском полигоне существовала одна из самых лучших трасс для поведения испытаний боеприпасов. Согласно утвержденных в 1931 году планов, Павлоградский арт. полигон должен был проводить испытания боеприпасов, производимых на предприятиях Украины, юга России и Кавказа.

Первым начальником полигона был назначен Маньков Фома Николаевич , командир полка РККА, герой гражданской войны, командир бронепоезда, возглавлявший ранее отдел на Ленинградском научно-исследовательском полигоне, который приложил много сил и энергии для строительства полигона и выполнения программы испытаний боеприпасов, которая уже в 1931 году составила 7500 выстрелов из различных артиллерийских орудий: 76-мм пушки обр.1900-1902 года, 122-мм гаубицы обр.1910 года , 107 -мм полевой пушки обр.1907 года, а также из 152-мм пушек и гаубиц.

Существовал острый дефицит кадров, особенно руководителей опытов (РО). В то время специалистов-испытателей боеприпасов не готовило ни одно высшее учебное заведение страны, специалисты, даже имеющее высшее образование, становились испытателями на полигоне спустя некоторое время , после приобретения определенного опыта. От них требовалась широта инженерных знаний и умение обобщать экспериментальный материал. Коллектив руководителей опытов формировался на Павлоградском артиллерийском полигоне.

В то время весь состав специалистов полигона состоял из кадровых военных, только после Великой отечественной войны появились специалисты промышленности, со временем сменившие кадровых военных.

В 1933 году на полигоне вводится аппарат военных представителей (военпредов)для контроля армии над качеством выпускаемой продукции, который существует и по сей день, на полигонах и промышленных предприятиях , выпускающих продукцию для армии.

Перед войной укрепляется испытательная база полигона, растут объемы испытаний. В 1934 году на полигоне были построены: снаряжательная лаборатория, жилые дома барачного типа, казарма, караульные помещения, пожарное депо, столовая, начато строительство 2-х жилых многоэтажных домов.

Один из плановых показателей работы полигона - количество выстрелов составил в 1939 году 122 тысячи выстрелов( в 1932 году всего 14 тысяч), а это примерно 10 тыс. выстрелов в месяц или 300 выстрелов в день, что характеризует работу полигона как весьма интенсивную.

Перед войной на полигоне была проведена огромная работа по испытанию стрельбой по железобетонным преградам, имитирующих фортификационные сооружения, первых образцов бетонобойных снарядов и взрывателей для 203 мм гаубицы большой мощности Б-4 образца 1938 года. Впервые гаубицы были практически применены в финскую войну 1940 года при прорыве укреплений линии Маннергейма глубиной в 40-50 км , а также с успехом использовались на фронтах Великой Отечественной войны в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками. Остатки бетонных стенок , разрушенных бетонобойными снарядами до сих пор стоят в окрестностях полигона, поражая воображение гигантским объемом выполненных работ.

Накануне нападения фашистов, полигон полностью отвечал духу времени и успешно проводил испытания боеприпасов, в его состав входили следующие подразделения: цех подготовки орудий к стрельбам, цех подготовки боеприпасов, цех приема стрельб (поле), ремонтно-механический цех, отдел артиллерийских испытаний, отдел испытаний авиационных боеприпасов, баллистическая лаборатория, производственно-плановый отдел и другие.

Перед самой войной инженер Харитон Митрофанович Лаврик , выяснил на Павлоградском полигоне причины систематических преждевременных разрывов снарядов, за что 21 июня 1941 года был представлен к правительственной награде и присвоению звания кандидата технических наук, однако начавшаяся война , перечеркнула все планы. Впоследствии, Х.М. Лаврик долгое время трудился над этой проблемой в НИМИ, заслуженно получил звание доктора технических наук , награжден многими правительственными наградами.

Начало войны сложилось для промышленности боеприпасов исключительно неблагоприятно. Были захвачены многие предприятия , изготовлявшие боеприпасы.

В первые месяцы войны до половины августа 1941 года на Павлоградском полигоне продолжают проводить испытания боеприпасов, но уже 17 августа был получен приказ об эвакуации полигона на станцию Чик, Новосибирской области, (в настоящее время там располагается НОЗИП).

28 августа 1941 года эшелоны с эвакуируемым имуществом полигона и специалистами отправились в далекий путь, а уже 11 ноября немцы оккупировали Павлоград. В первой половине сентября эшелоны прибыли в назначенный пункт. Эвакуированное тяжелое оборудование разгружали вручную, работали круглосуточно, в любую погоду.

Людей поселили в селе Прокудка , недалеко от станции. На новом месте было необходимо организовать с "нуля" испытания необходимых фронту снарядов при острой нехватке производственных площадей, жилья, рабочей силы. Сборочные цехи разместили в школе, клубе и бараках совхоза. Зима 1941-1942 годов была на редкость суровой с частыми метелями и буранами. Морозы достигали 35-40 градусов. Но воля и мужество эвакуированных работников полигона оказались крепче сибирских морозов. Вначале приступили к испытаниям 76 и 152-мм снарядов, изготавливаемых в г. Новосибирске, а в 1942 году Новосибирский полигон уже на полную мощность проводил испытания боеприпасов, которые привозили с 60-ти заводов Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии.

Работники Павлоградского полигона преодолели огромные трудности, связанные с эвакуацией в начале войны, внесли свой достойный вклад в обеспечение действующей армии первоклассными боеприпасами и победу над Германией. За героизм , проявленный в годы войны,185 работников полигона награждены высокими государственными наградами, в том числе орденами 71 человек: Ленина-1, Красного Знамени-4, Красной Звезды- 42, Отечественной войны-13, Славы-11. За свободу и независимость Родины отдали свои жизни 89 человек. Звания Героя Советского Союза удостоен (посмертно) Перехода И.С.

18 сентября 1943 года Павлоград был освобожден от немецко-фашистских оккупантов , а уже 23 сентября в освобожденный город прибыл начальник полигона Д.Я. Сергеев для восстановления полигона.

В ноябре 1944 году на Павлоградском полигоне были продолжены испытания боеприпасов для фронта.

В 1947 году в Павлоград была перебазирована из Крыма летно-испытательная станция (ЛИС), оснащенная самолетами ТУ-2, ПЕ-2, ИЛ-10, ПО-2 и начались испытания практическим бомбометанием фугасных авиабомб ФАБ-25, ФАБ-50, ФАБ-100, ФАБ-250,ФАБ-500 и ФАБ-1000, осветительных авиабомб, спускаемых на парашютах, зажигательных авиабомб ОЗАБ-500, различных типов взрывателей для авиабомб. Бомбометание осуществлялось с минимальной высоты 300 м и максимальной-12000 м.

Испытывались прототипы кассетных авиабомб, снаряженных АО-10, АО-1сч, ПТАБ-2,5.На ЛИСе начинал свою карьеру Фунтиков А.Г.- впоследствии заместитель командующего РВСН СССР.

В послевоенные годы на полигоне продолжаются испытания взрывателей , снарядов и зарядов к 203 мм гаубице Б-4, испытания из 240 мм миномета М-240, реактивных снарядов РС-21 для авиации, образцов реактивных снарядов к установке БМ-21 "Град", а также реактивных глубинных бомб РГБ-250, размещаемых на кораблях военно-морского флота для борьбы с подводными лодками.

Приказом Минобщемаша СССР ? 250 от 07 сентября 1956 года Павлоградский артиллерийский полигон передается НИИ-24(НИМИ) для комплексной отработки артиллерийских выстрелов и организуется СКБ-10.

С 1956 года по 1961 год на полигоне проводятся испытания выстрелов с кумулятивными снарядами:

- к 76-мм горной пушке М-99;

- к 85-мм пушкам Д-44 и ЗИС-53;

- к 152-мм гаубице-пушке образца 1937 года и гаубице образца 1943 года;

- к 115-мм танковой пушке У-5ТС;

- к 100-мм противотанковой пушке Т-12 и дивизионной пушке БС-3;

Эти боеприпасы были сданы и приняты на вооружение.

Из сданных на вооружение образцов кумулятивных снарядов, два были боеприпасами нового поколения - это снаряды к гладкоствольным пушкам: танковой У-5ТС ("Молот") и противотанковой Т-12 ("Рапира").

В 1961 году на базе СКБ-10 разворачивается филиал ?2 ОКБ-586 для разработки тем НИР и ОКР, по разработке ракетных двигателей, затем в 1963 году, филиал ?2 ОКБ-586 преобразовывается в специализированный производственный объект СПО-8 и в 1966 году СПО-8 переименовывается в Павлоградский механический завод (ПМЗ), относящийся к Министерству общего машиностроения. В структуре ПМЗ артиллерийский полигон выделяется в состав отдельного подразделения (цех), выполняющего артиллерийские испытания, сборку арт. выстрелов и авиабомб по заказам Министерства Машиностроения [1].

Быстрыми темпами под руководством бессменного директора завода В.М.Шкуренко (1965-1995годы) развивается производство ракет и социальной инфраструктуры предприятия. Жилая площадь поселка достигла свыше 292 тыс. кв. метров, построено 14 точек общественного питания, комплекс магазинов, прачечная, дворец культуры машиностроителей, спортивный зал с гимнастическим и игровым залом, стадион, крытый плавательный бассейн, больница, четыре общежития, гостиница , музыкальная школа, профилакторий, детский оздоровительный лагерь "Лесной", семь детских комбинатов, две новые школы на 1296 мест каждая.

Для строительства новых цехов были выделены необходимые площади на боевом поле полигона, которые застроили цехами , сооружениями и стендами для испытания двигателей на твердом топливе для межконтинентальных баллистических ракет. Последним достижением ракетной науки и техники в СССР явилось создание ракетного комплекса РТ-23 УТТХ ( по американской терминологии SS-24 'Scalpel'), стационарного ( шахтного) базирования(15Ж60) и железнодорожного(БЖРК) базирования(15Ж61), собираемого на ПМЗ. Укомплектованные БЖРК выезжали за ворота завода и направлялись на боевое дежурство , стуча колесами по стыкам рельс необъятной паутины железных дорог СССР. Не имеющий аналогов в отечественном и мировом ракетостроении, ракетный комплекс характеризовался высокой боевой эффективностью и выживаемостью за счет мобильности, наличия автономной системы навигации, постоянной готовности к боевому применению. Эта тема освещена в книге, выпущенной в 2001 году[2].

С развалом СССР часть ракетных комплексов была передана России, где они еще стоят на боевом дежурстве: три ракетных дивизии (на станции Василёк под Костромой, на станции Гладкая близ Красноярска и станции Бершеть Пермской области) в составе 12 полков-поездов , оснащенных 36 ракетными комплексами с ракетами РС-22В, каждая с десятью боезарядами мощностью по 550 кт.

В связи с истечением гарантийного срока хранения предполагается начать ликвидацию ракет и пусковых установок на базе утилизации в Брянске.

В соответствии с договором СНВ-2, на Украине уже проведена утилизация ракетных комплексов РТ-23 УТТХ , ракеты разобраны на составные части. По иронии судьбы, работа по разборке ракет производилась с участием американских наблюдателей , для их страны в первую очередь и создавались эти изделия. Американские представители , контролировавшие уничтожение ракетных комплексов как боевых единиц, выполнили свою работу и вернулись в США, оставив город один на один с топливом, утилизировать которое как, предполагалось ранее, они не решились 'из-за технических рисков'.

'Sic transit gloria mundi'-' Так проходит слава мира'. Останки некогда грозных 'Скальпелей', предназначенных для вспарывания систем ракетной обороны и органов управления потенциального противника , в виде 56 ступеней взрывопожароопасного и токсичного хлама общей массой 5000 тонн хранятся на территории г. Павлограда.

Вечный вопрос 'Что делать?' и 'Кто виноват?', не дает спокойно спать жителям г. Павлограда , несмотря на бодрые увещевания представителей власти.

Но это отдельная история.

В 1964 году испытательную площадку полигона перенесли вперед ,на значительное удаление от жилого поселка , производственных цехов и испытательных стендов , где проводилась сборка и испытания ракетных комплексов. Позднее на испытательной площадке были построены защитные сооружения (траверсы) с оборудованными огневыми позициями, бронетир для испытания бронеплит и бронебойных снарядов, и все необходимые здания и сооружения для проведения артиллерийских испытаний. Вместе с тем , трасса полигона была значительно уменьшена, что уже не позволяло проводить испытания боеприпасов нового поколения стрельбой на максимальную дальность.

Период с 1970-го года по 1990-й год был одним из самых "урожайных" периодов для развития артиллерийской науки и техники по количеству сданных на вооружение Советской Армии образцов артиллерии и боеприпасов:

на вооружение поступают новые орудия, такие как противотанковая 100 мм Т-12, танковые 115мм У-5ТС и Д68, 125 мм 2А26 и 2А46,полевые орудия 152 мм Д20, 152мм 2А36 и 2А65 и др. , боеприпасы к которым испытываются на Павлоградском полигоне. Осваиваются новые виды испытаний инженерных боеприпасов УЗП-77 и УЗП-83,отрабатываются образцы систем динамической и активной защиты бронетехники и многое другое. Проводятся испытания по темам НИР и ОКР ведущих институтов разработчиков боеприпасов и артиллерийских систем : НИМИ , НИИстали , НИИТрансмаш , ОКБ-9 ("Уралмаш"), ОАО "Мотовилихинские заводы", ФУГП "НИИ Поиск"(НИИ-22), НПО "Базальт" (ГСКБ - 47), ФГУП КНИИМ, ГУП ГНПП "Сплав" (НИИ-7), и др. Поддерживаются тесные связи с НИИ "Геодезия", НТИИМ, НОЗИП, ЧОЗИП, в/ч 33491, испытываются боеприпасы основных заводов -изготовителей : Донецкого ПО "Точмаш" и ДЗРХИ.

В период с 1970 по 1990 год непосредственное руководство полигоном осуществляли: Замураев Г.В., Цималый Т.М., Любивый В.И , Иванов А.А. , Бессиный В.А.

Растет сборка кассетных авиабомб, выбрасывающих зарядов для торпедных аппаратов, выстрелов к 100 мм морскому автомату АК-100 (ЗИФ-91).

Казалось бы, что этому процессу развития систем вооружений не будет конца.

В 1991 году "трое ( Кравчук, Ельцин и Шушкевич) вышли из леса", принеся всем весть о расчленение сверхдержавы СССР на отдельные удельные княжества, где каждый из них стал сам "царь, бог и воинский начальник" и в один миг рухнул "колосс на глиняных ногах", который все годы прочно стоял в лидерах гонки по производству и продаже вооружений, устоял против фашистской агрессии , но не смог выдержать политических игр.

За годы независимости Украины , на Павлоградском полигоне производились испытания 125 мм танковых пушек КБА3 (аналог советской 2А46 ) , предназначенных для комплектации танков украинского производства Т-80УД и различных боеприпасов.

Список литературы :

1.Статья " К 55-летию Великой Победы. Главный артиллерийский полигон", авторы: Владимир Окрепилов, Эдуард Борейша, Рем Михайлов

2."Павлоградскому механическому заводу 70 лет. Краткие очерки по истории Павлоградского механического завода производственного объединения "ГП Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова.", составитель В.М.Льняной ,издательство " Пороги", г.Днепропетровск, 2001 год, ББК 63.3(2)7-24, П-12

3. "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ( Н И М И ).СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ,СОБЫТИЯ, ЛЮДИ.(1932 - 2002 гг.)"Автор - доктор технических наук, профессор Анатолий Анатольевич Каллистов. г.МОСКВА, 2002 год.УДК 061.5:93199.ББК 63.3 (2) 7-24.Т,021

Авиапромышленность:

3 июля 1931 года состоялось совещание по предварительному рассмотрению сводок испытаний ДИЗ-М17 и И5-М15 N 4 от

1. По рассмотрению сводки испытаний самолета ДИЗ-М17 установлено:

Констатировать, что в отношении основных летных данных самолета за исключением времени серийных виражей существенных расхождений между результатами заводских испытаний и испытаний в НИИ - нет.

Итоговое заключение по самолету одобрить.

2. По рассмотрению сводки испытаний самолета И5-М15 N 4 - постановлено.

Заключение по самолету И5-М15 N 4 одобрить.

Просить ЦКБ ускорить представление на испытание самолета И5-М15 как образцы для серии (3217,131-132).

3 июля 1931 г. проводились испытания бомбардировочного вооружения на сам. Р-6

Заключение.

Бомбардировочное вооружение самолета Р-6 в основном испытания выдержало (3208).

3 июля 1931 г. проводились испытания стрелкового вооружения на сам. Р-нач. отделения летнабом Базенау

Заключение.

Стрелковое вооружение самолета Р-6 в основном испытания выдержало (199-202,3208).

Другие оборонные отрасли:

3 июля 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 25. 1. Строительство нефтехранилищ для обеспечения мобпотребности РККА в горючем. (Егоров). 3. Результаты испытания опытных образцов авиабомб (Меженинов). 4. Состояние работ по самоходной артиллерии (Халепский). 6. Состояние работ по системе химвооружения (Фишман). 7. Результаты хранения порохов под водой (Казиницкий). 8. Доклад Осоавихима о проделанной работе (Малиновский, Семашко). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 21. Л. 2, 3) (12342).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 3 и 10 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 46, 1931 г.

О взаимоотношениях между руководящими работниками железнодорожного транспорта

Принять следующее постановление от имени ЦК и разослать его секретарям крайкомов и обкомов, начальникам и парторганизаторам железных дорог.

Пленум Центрального Комитета ВКП(б) наметил огромные задачи перед железнодорожным транспортом как для подготовки к осенне-зимним перевозкам, так и для проведения коренной реконструкции.

Достигнутое за последний период улучшение работы по дорогам является еще совершенно недостаточным и не обеспечивает роста перевозок в соответствии с потребностями народного хозяйства. Пленум ЦК дал боевые задания, выполнение которых является основной задачей всех транспортников, и в первую очередь руководящего состава работников транспорта.

Между тем среди руководящего состава работников транспорта за последнее время нет должного единства. Назначение на ряд ответственных должностей (директоров дорог, начальников управлений, начальников районов и т. п.) работников промышленности было встречено некоторой частью комсостава из числа старых железнодорожников выражением им недоверия и истолковано как начало оттирания старых кадров железнодорожников с руководящих постов на транспорте. Такие настроения, являясь проявлением чуждых большевизму узкоцеховых настроений, сохранились до сих пор на транспорте.

В то же время оживление этих непартийных настроений в известной мере объясняется тем, что некоторые руководящие работники промышленности из числа откомандированных на транспортную работу не всегда достаточно внимательно и чутко относятся к старым железнодорожникам. За последнее время эти настроения стали принимать недопустимые формы двух ориентаций на транспорте: на железнодорожников и "промышленников" как в аппарате НКПС, так и на дорогах... ЦК предупреждает, что всякого рода разговоры и действия, направленные к противопоставлению бывших работников промышленности железнодорожным и наоборот, будут рассматриваться как антипартийные дезорганизаторские действия (11652).

Между 3 и 10 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 47, 1931 г.

Мероприятия к обеспечению целости перевозки тракторов, автомобилей и их частей

1) При перевозке тракторов и автомобилей на платформах производить отправку их партиями с обязательным сопровождением проводником, ответственным за целость тракторов, автомобилей и их частей...

3) При перевозке малых партий, отправляемых без проводника, грузить трактора в крытые вагоны, не допуская туда погрузки каких-либо других посторонних грузов.

4) При одиночных отправках, которые производить по возможности в крытых вагонах, снимать легко похищаемые части, упаковывая их в отдельные ящики. При каждом тракторе или автомобиле должен быть прикреплен ярлык, указывающий количество следующих ящиков (11652).

Между 3 и 10 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 49, 1931 г.

О перевозочных средствах для совхозов

Поручить т. т. Яковлеву и Тухачевскому договориться о немедленном использовании 600 военных грузовиков на время вывоза хлеба из зерносовхозов и представить свои предложения к 15 июля на Политбюро (11652).

Между 3 и 10 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 47, 1931 г.

О "реформе" русского алфавита

Ввиду продолжающихся попыток "реформы" русского алфавита (см. извещение об итогах всесоюзного совещания орфографистов в "Вечерней газете" от 29 июня), создающих угрозу бесплодной и пустой растраты сил и средств государства, ЦК ВКП(б) постановляет:

1) Воспретить всякую "реформу" и "дискуссию о реформе" русского алфавита.

2) Возложить на НКПрос РСФСР тов. Бубнова ответственность за исполнение этого постановления (11652).

Авиапромышленность:

4 июля 1931 л Б.Местон на Р-5 впервые доставил матрицы Правды из Москвы в Харьков (1771,5).

4 июля в 1931 году первый полет с матрицами газеты «Правда» по маршруту Москва-Харьков выполнил Б.Местон на разведчике-биплане «Р-5» Поликарпова (14942).

4 июля 1931 года на городской окраине Новосибирска, Каменской площадке, состоялся митинг, посвященный закладке завода горного оборудования - будущего завода № 153. Вот как, по свидетельству очевидца и участника тех событий Ивана Дениченко, происходило это знаменательное событие. «...Утром 4 июля 1931 года от крыльца Западно-Сибирской юридической школы двинулась колонна из 350 человек - будущих правоведов и присоединившихся к ним студентов учительского института и школы кооперации - по направлению к месту на окраине Новосибирска, где заканчивалось Каменское шоссе». Впереди несли транспарант «Построим сибирский гигант черной металлургии - Новосибирский завод горного оборудования!» (10764).

Другие оборонные отрасли:

4 июля 1931 СССР получил от фирмы Виккерс 15 двухбашенных пулеметных танков, которые потом стали Т-26, заказанных 28 мая 1930. Также как М.1930 этот танк приглянулся комиссии И.А.Халепского, которая подбирала машины под Систему танково-тракторно-авто-броневооружения РККА, разработанную в 1929. Его приняли на вооружение 13 февраля 1931 вместе с Т-27. С 1931 по 1941 сделали 12 тыс. 23 модификаций (1127,9).

Авиапромышленность:

5 июля 1931 года и.о. начальника 2-го отдела Горощенко в ОООГПУ Розову (6948).

Доклад о состоянии опытного самолета ШОН БМВ VI Е=7,3

Самолет штурмовик особого назначения выпущенный заводом № 39 по собственной инициативе ЦКБ 39 завода и в план опытного самолетостроения ВВС не входит.

Назначение и применение

По замыслу конструкторов самолет предназначен для поражения живых целей. Имеет сильное вооружение: 4 пулемета с обстрелом вниз и вперед и один пулемет для обстрела сферы под хвостом и назад.

Схема конструкции

2-х местный нормальный биплан с двумя отворачивающимися назад вдоль фюзеляжа полукоробками крыльев. Крылья деревянной 2-х лонжеронной конструкции с полотняным покрытием.

Фюзеляж из стальных сварных углеродистых труб с поперечными проволочными расчалками. Покрыт от кабины до конца фюзеляжа полотном.

Самолет ШОН является модифицированным ТШ2 – полубронированный. Забронированы только места сидения летчика и стрелка, предохраняя последних от попадания пуль сзади, снизу и частично с боков.

Вооружение

На самолете установлены в кабине стрелка 4 пулемета ПВ1 и к ним 3000 штук патрон для обстрела нижней полусферы вперед и один пулемет Дегтярева с 300 штук патрон для обстрела нижней полусферы назад под хвост. Пятый пулемет Дегтярева будет иметь возможность в случае необходимости устанавливаться на шкворне для защиты верхней полусферы.

Наряду со стрелковым вооружением в фюзеляже имеются кассетные бомбодержатели с расчетом на 200 кг бомб за счет перегрузки.

Управление огнем 4-х передних пулеметов сосредоточено у летчика, пятым пулеметом у стрелка.

В настоящее время самолет в стадии заводских испытаний. Совершено около 10 полетов (6948, 298-300).

5 июля 1931

ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро ячейки ВКП(б) з-да 39 им. Менжинского от 5/7 31 г.

Присутствовало 27 ч.

СПИСОК ЛИЦ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К ОРДЕНУ ЛЕНИНА ЗАВОДА 39.

1. Горянов Анатолий Георгиевич

Голосовали – единогласно.

2. Прокофьев Г.Е. (ЭКУ ОГПУ)

Голосовали – единогласно.

3. Пауфлер Николай Евгеньевич – член ВКП(б) с 1917г. Имеет взыскание от ЦКК, 18/V 30 – выговор за непринятие мер к выполнению постановлений ЦКК. Переброшен на низовую работу. Полномочный представитель РВС на Южфронте. Комиссар Самарского совдепа. Был за границей в командировке с 1925 по 1930 гг. Мещанин. Сейчас директор завода.

Голосовали – единогласно.

4. Евстигнеев Сергей Осипович - член ВКП(б) с 1919 года. Рабочий - выдвиженец. Ударник. Рабочий стаж 25 лет. Был директором завода № 39 с 1928 по 1931 год.

Голосовали – единогласно.

5. Клевцов Петр Александрович - член ВКП(б) с 1919 года. Пом. директора завода. Служащий. Ударник. На заводе с 1929 года. 11 лет служил в Красной Армии, был на фронтах.

Голосовали – единогласно.

6. Григорьев Василий Кириллович – член ВКП(б) с 1924 года. Рабочий-медник. Выдвинут на должность зав. мастерской в 1930 г. Был председателем завкома. Производственный стаж - 18 лет.

Голосовали – единогласно.

7. Петров Кирилл Александрович - б/партийный, конструктор, производственный стаж с 1925 года, служащий, сын купца II гильдии.

Голосовали – против 3.

8. Гневашев Семен Степанович – член ВКП(б) с 1924 года, рабочий, производственный стаж 28 лет, на заводе с 1919 года.

Голосовали – единогласно.

9. Бычков Василий Петрович – член ВКП(б) с 1925 года, производственный стаж 20 лет, рабочий, член завкома, на заводе с 1922 года.

Голосовали – единогласно.

10. Нефедов Алексей Алексеевич – б/партийный, рабочий, медник, на заводе 4 года, производственный стаж 30 лет, член союза с 1923 года.

Голосовали – единогласно.

11. Ермолаев Михаил Дмитриевич – б/партийный, рабочий, слесарь, на заводе с 1925 года, производственный стаж 13 лет, был летчиком в Гражданскую войну, имеет орден Красного знамени.

Голосовали – единогласно.

12. Фурманов Михаил Петрович – член ВКП(б) с 1924 года, секретарь ячейки ВКП(б), рабочий, столяр, производственный стаж 9 лет, на заводе с 1921 года, член союза с 1921г.

Голосовали – единогласно.

13. Пионтковский Юлиан Иванович – б/партийный, летчик-сдатчик, производственный стаж 10 лет, на заводе с 1929 года, до завода был в Красной Армии, по общественной работе работает в ОСОАВИАХИМЕ.

Голосовали – единогласно.

14. Крючков Иван Егорович – член ВКП(б) с 1924 года, Член союза с 1921 г., на заводе 7 лет, красногвардеец.

Голосовали – единогласно.

15. Можейко Владимир Иосифович – член ВКП(б) с 1924 г., рабочий, слесарь, производственный стаж 16 лет, на заводе с 1919 года.

Голосовали - против 8.

16. Щеголев Василий Васильевич – член ВКП(б) с 1924 г., рабочий, слесарь, производственный стаж 20 лет, на заводе с 1929 года, чл. союза с 1920, был 6 лет в плену.

Голосовали – единогласно.

17. Красавин Петр Иванович – член ВКП(б) с 1924 года, рабочий, медник, производственный стаж 15 лет, на заводе с 1930 года, председатель цехкома.

Голосовали - против 1.

18. Таенков Дмитрий Николаевич – б/партийный, рабочий, токарь, на заводе 16 лет, производственный стаж 28 лет, член союза с 1917 года.

Голосовали – единогласно.

19. Лившиц В.З. – б/партийный, рабочий, медник, производственный стаж 35 лет, на заводе 10 лет, член союза.

Голосовали – против 4.

20. Башин Федор Федорович – член ВКП(б) с 1919 года, секретарь ячейки ВКП(б), рабочий, столяр, производственный стаж 15 лет, на заводе с 1926 года.

Голосовали – единогласно.

21. Рафаэлянц Арам Назарович – член ВКП(б) с 1920 года, инженер-конструктор.Производственный стаж в авиации 15 лет, на заводе 4 года.

Голосовали – единогласно.

22. Бухгольц Бенедикт Леонович, летчик–сдатчик, производственный стаж летчика 8 лет, на заводе с 1929 года.

Голосовали – единогласно.

23. Романцов Иван Сергеевич – член ВКП(б) с 1924 года, мастер цеха, рабочий, столяр, производственный стаж 15 лет, на заводе с 1923 года, был за границей в 1923 году.

Голосовали – против 3.

24. Иванов Иван Дмитриевич – член ВКП(б) с 1924 года, парт. взысканий нет, ударник, выдвиженец, и.о. зав. производственным отделом, рабочий, моторист, производственный стаж 13 лет, на заводе 13 лет, член союза с 1918 года.

Голосовали – против 9.

Представить к ордену Ленина комсомольскую бригаду Фридмана. Первая бригада, перешедшая на хозрасчет. Показала положительные результаты. По примеру их организовалось шесть бригад, две также перешли на хозрасчет. Прогулов и брака нет, снизили нормы на 20%. Полуторамесячное задание выполнили за один месяц. Все участвуют в общественной жизни, по займу перечислили 170 % месячного заработка.

Голосовали – единогласно (15223).

5 июля 1931 вышел приказ УВВС N 55-а:

"Ст. инженерами 6 отдела НИИ ВВС Кузнецовым и Павлючук сконструирован и испытан специальный отеплитель для подогрева моторов воздушного охлаждения перед запуском в зимнее время. Обогреватель обслуживает одновременно 4 мотора при температуре до -20 за 12-15 минут...

Нач. 3у УВВС реализовать означенное предложение в кратчайший срок с таким расчетом, чтобы первая серия отеплителей была готова к началу зимней учебы и разослана в части ВВС... (880).

5 июля 1931 г. Постановление СТО СССР № 137сс о переводе Всесоюзным объединением ГВФ денежных средств НКВМ в счет 12 млн. руб. (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 36) (12415).

5 июля 1931

п. 49/15: О Нобиле

Решение — особая папка.

Разрешить Нобиле въезд в СССР на 2½ месяца для поездки на “Малыгине” и консультации по дирижаблестроению с оплатой его работы в советской валюте.

Выписки посланы:

Гольцману, Мессингу, Крестинскому.

(18124).

5 июля 1931 в СССР пригласили Умберто Нобиле. Всего лишь для консультаций по вопросам дирижаблестроения и только на два с половиной месяца63. Беседы же его с А.З. Гольцманом оказались весьма перспективными. Итальянский конструктор, подвергшийся опале на родине за провал полета «Италии», высказал готовность работать в Советском Союзе, и не в одиночку, а вместе с опытными инженерами, техниками, рабочими, да еще и с помесячной оплатой (20467).

Другие оборонные отрасли:

5 июля 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) №47. 26. Сообщение Косарева о Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 5 июня 1931 г., пр. № 41, п. 11). (Политбюро... Т. 2. С. 188) (12416).

Авиапромышленность:

6 июля 1931 завод №39 посетили И.В. Сталин, В.М. Молотов и маршал К.Е. Ворошилов. Комиссия осмотрела разработанные в ЦКБ самолеты: истребители И-Зет и И-5, бомбардировщик ТБ-5, штурмовик ТШ-2, модификации самолета Р-5. Впечатление членов комиссии было положительным. Считается, что именно после этого показа начался процесс объединения ЦКБ и АГОС ЦАГИ. Надо полагать, начальник ЦКБ Па- уфлер сумел убедить руководство страны в высоких организаторских возможностях ОГПУ СССР (21062).

6 июля 1931 г. ОГПУ демонстрировало И.В.С. результата работы ЦКБ-39. Кроме ТБ-5 модификации И-5, Р-5, ТШ-1 и Тш-2 демонстрировалась и «суперновинка» - пушечный истребитель И-Z. По всему выходило, что руководителям ОГПУ действительно удалось искоренить вредительство и найти наиболее продуктивную форму деятельности авиапромышленности. Поэтому никакие отсрочки не принимались, достигнутые результаты следовало закреплять (20362).

6 июля 1931 1931 г. Штурмовики ТШ-1 и ТШ-2, которые были продемонстрированы Сталину как продукция ЦКБ-39 ОГ- ПУ выше уже упоминались. Добавим, что авторство на эти самолеты по сей день просматривается как-то расплывчато. Судя по всему, в отношении самолетов ТШ, так же как и некоторых других, главного конструктора старались не называть. В оГПу не было принято устанавливать истинных авторов, тем более из числа арестованных конструкторов.

Между тем, шила в мешке не утаишь, у всякого самолета всегда есть первые родители и остальные сопутствующие лица. В частности, в 1939 г. при подготовке материалов на самолеты, созданные различными конструкторами, в специальной справке Глававиапрома авторство на самолет ТШ М-17 (именно с таким написанием) одновременно приписывалось Григоровичу и Поликарпову. И этому есть вполне логичное объяснение (20362).

6 июля 1931 комиссия, побывавшая на заводе 22, потребовала перенести на АНТ-7 (Р-6) трубку Пито, усилить обшивку под бомбодержателями, балки бомбодержателей, перекомпоновать оборудование и т.п. А.Н.Т. был возмущен и часть изменений решили внести со 2-й серии (2671,14).

6 июля 1931 очередная комиссия, побывавшая на заводе № 22, потребовала перенести трубку Пито, усилить балки бомбодержателей и обшивку под ними, еще раз перекомпоновать оборудование в кабинах, ввести лаз от летнаба к пилоту на Р-6. Это вызвало взрыв негодования у Туполева: "УВВС переписывается, а самолеты завод уже строит..." В итоге военные согласились внести часть изменений со 2-й серии. Головной же самолет № 2201 выпустили на испытания некомплектным - практически без вооружения и многих элементов оборудования (12036).

6-го июля 1931 года, работу завода № 39 заслушали на бюро Красно-Пресненского райкома ВКП(б). В архиве музея истории Иркутского авиационного завода хранится (в копии) «Резолюция бюро Красно-Пресненского райкома ВКП(б) о выполнении промфинплана на заводе № 39 им. Менжинского». Привлекает внимание второй пункт постановляющей части этой резолюции, в котором говорится: «Возбудить ходатайство перед ВЦИК о награждении работников 39-го завода орденом Ленина» (15223).

6 июля 1931 РЕЗОЛЮЦИЯ БЮРО КРАСНО-ПРЕСНЕНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОМФИНПЛАНА НА ЗАВОДЕ № 39 им. МЕНЖИНСКОГО от 6/ VII – 31 г.

1. Выполнение промфинплана на заводе характеризуется следующими данными: Промфинплан 1930 года перевыполнен (за 9 месяцев выполнение 112%, за особый квартал 113,81% ) за что завод премирован Красным Знаменем Райкома и Райсовета. В первом полугодии 1931 года произведено 8 опытных самолетов, вместо предусмотренных планом 6, причем самолеты №№ 1, 2, 10, и 12 не выполнены, в то же время выполнены №№ 6, 23, 18, 7, 19. Особое значение с точки зрения обороноспособности страны имеет выпуск самолетов № № 7 и 8, потребовавших огромных напряжений со стороны всего рабочего коллектива завода. Кроме этого сверх плана выполнено за 1-ое полугодие ряд работ (И-6 им. Менжинского, 20 фюзеляжей с мотором для И-5, авиэтка «РГЗ» для ОСОАВИАХИМа и др.)

2. Рабочая сила на заводе возросла за сравнительно короткий период больше чем в 2 раза. Тем не менее, производственный энтузиазм на заводе не снизился, а наоборот повысился: на 1-ое июля 1930 года охвачено соревнованием 95 %, до конца пятилетки закрепилось 76% рабочих завода. Продолжительность пребывания в работе самолетов показывает небывалые темпы работы завода сравнительно с другими опытными заводами (самолет № 1 был в производстве 2 месяца 28 дней, тогда как на заводе № 25 такой же самолет был в производстве 23 месяца, в ЦАГИ-37 месяцев). Особенно это касается машины № 8. Ряд бригад и ударников показали образцы подлинно большевистских темпов работы, превратив это «в дело чести, доблести и геройства» (комсомольская бригада тов. Фридмана, Егоров - слесарь и др.)

3. Эти достижения есть результат упорной большевистской работы организации и рабочих завода, их высокой политической сознательности, активности и преданности партии, выражением чего является и успешное проведение ряда политических кампаний (культэстафета, перевыборы советов, заем 3-го решающего года пятилетки - в один день все рабочие подписались на заем в размере месячного заработка (помощь, оказанная пролетариям Тулы и Сталинградского Тракторного завода по распространению займа и т.п.) Эти успехи достигнуты на основе борьбы за генеральную линию партии против оппортунистов, не верящих в возможность реконструкции завода, не умевших взять надлежащих темпов (отдельные настроения в Слесарном цеху, Комягинское дело в Медницком цеху и др.)

4. Однако в работе завода имеется ряд существенных недостатков, а именно:

1) Несвоевременное поступление чертежей, задерживающих процесс производства (узлы), поступление иногда непроверенных чертежей, что приводит к изготовлению негодных деталей.

2) Недостаточно четкое внутризаводское планирование, приводящее к простоям взаимозависящих цехов.

3) Прогулы, доходящие в Медницком цеху в мае месяце до 1,3 %, в Слесарном цеху – в июне-1.49 % (общий же % прогулов по заводу в апреле - 0,68, в мае - 0,54, в июне - 0,62 %)

4) Нечеткость в соподчинении (множественность распорядителей по отношению к цехам)

5) При нехватке оборудования имеет место неполная загрузка станков, особенно во 2-ой и 3-й сменах.

6) Перестройка партработы не доведена до конца, в результате чего действительного поворота лицом к цеху, бригаде, группе – нет, что приводит к запаздыванию в постановке ряда политических вопросов ( Июньский Пленум ЦК, речь товарища Сталина) и конкретной постановки организационно – массовой работы; абсолютно недостаточен % старых производственников в число вновь принятых в партию, несвоевременный перевод из кандидатов в члены и т.п.; к сменной работе партячейка не приспособилась.

Исходя из этого, Бюро РК ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отмечая большевистскую работу по выполнению промфинплана, обеспечивающую досрочное выполнение пятилетки (90 % пятилетнего плана уже выполнено) констатировать, что выпуск машины № 8 есть блестящая победа завода, победа Генеральной линии партии.

За большевистскую работу по выполнению пятилетки в 3-ем решающем году – наградить завод знаменем Райкома и Райсовета.

2. Возбудить ходатайство перед ВЦИК о награждении работников 39-го завода (см. список в приложении) орденом Ленина.

3. Предложить Райсовету выделить фонд для премирования лучших ударников завода домами отдыха, предметами широкого потребления, жильем.

4. Считая необходимым форсировать реконструкцию и строительство завода, заслушать на одном из ближайших заседаний бюро доклад о ходе строительства. Считать нецелесообразным развертывание строек по Ленинградскому шоссе – перенести стройку по направлению к Боткинской больнице.

5. Поручить тов. Петровой возбудить ходатайство перед Моссоветом о продлении движения трамвая № 6 до Покровское – Стрешнево.

6. Обязать хоз., парт. и профруководство в ближайшее время поставить планирование общезаводское и внутрицеховое на основе установления определенных предварительных норм и перечня работ в соответствии с чертежами, предусматривая очередность деталей и увязки работы между взаимозависящими цехами.

7. Предложить партячейке обеспечить партруководством 2 и 3 смены, создав в Токарном цеху сменные ячейки, а в остальных - ответственных сменных дежурных из состава бюро ячейки, а также в общезаводской ячейке. По этому же принципу перестроить комсомольские и партийные организации (15223).

6 июля в 1931 году авиазавод №39 и ЦКБ посетил И.В.Сталин, который, очевидно, был хорошо информирован о самолете Григоровича с пушками Курчевского. Вождь не только осмотрел его, но даже забрался в кабину и подергал за ручки. Главный конструктор «И-Z» при этом не присутствовал, все пояснения (в меру своего понимания) давал руководитель ЦКБ от ГПУ Е.С.Пауфлер. Показали И.В.Сталину, кстати, не только «И-Z», но и другие достижения этого КБ: «И-5» в вариантах, бомбардировщик «ТБ-5», штурмовики «ТШ-1» и «ТШ-2», переделки «Р-5». Очевидно, руководство ОГПУ сумело доказать, что строительство советской авиации в обозримом будущем невозможно без твердой чекистской руки. В результате произошло событие, получившее в народе известность как "свадьба" - приказом по Всесоюзному авиационному объединению (ВАО) №265 от 27 августа 1931 г. ЦКБ и ЦАГИ объединялись в единую организацию, начальником которой назначили Пауфлера (14944).

6 июля 1931 авиазавод 39 посетил И.В.С., который осмотрел И-зет (сидел в кабине и есть фото), И-5 в вариантах, бомбардировщик ТБ-5, штурмовики ТШ-1 и ТШ-2, переделки Р-5. Пояснения давал Е.С.Пауфлер. Вместе с И.В.С. были Г.Е.Чупилко, В.М.М., К.Е.В., А.Н.Рафаэлянц. Считается, что этот визит подтолкнул процесс объединения ЦКБ и ЦАГИ (2692,5).

6 июля 1931 г. есть фото - осмотр опытного образца И-ЗЕТ на заводе N° 39В кабине находится И.В. Сталин, стоят (слева направо): Г.Е. Чупилко, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, А.Н. Рафаэлянц, И.Е. Пауфлер.

6 июля 1931 г. завод № 39 и Центральное конструкторское бюро посетил И.В. Сталин, который, очевидно, был хорошо информирован об истребителе Григоровича с пушками Курчевского. Вождь не только осмотрел самолёт, но даже забрался в кабину и потрогал приборы и рукоятки управления. Главный конструктор И-ЗЕТ при этом не присутствовал, все пояснения (в меру своего понимания) давал руководитель ЦКБ от ОГПУ Е.С. Пауфлер. Показали Сталину, кстати, не только И-Z, но и некоторые другие достижения ЦКБ: модернизированный истребитель И-5, бомбардировщик ТБ-5, штурмовики TLU-1 и TLLI-2, разведчик Р-5. Судя по всему, руководство ОГПУ сумело доказать, что строительство советской авиации в обозримом будущем невозможно без неустанного чекистского внимания. Ибо скоро произошло событие, которое авиационные острословы едко определили как "свадьба" - приказом по Всесоюзному авиационному объединению (ВАО) от 27 августа 1931 г. ЦКБ и ЦАГИ объединялись в единую проектную организацию, начальником которой назначили Пауфлера (12005).

6 июля 1931 г. авиазавод №39 и Центральное конструкторское бюро посетил И.В. Сталин, который, очевидно, был хорошо информирован об истребителе Григоровича с пушками Курчевского. Вождь не только осмотрел самолет, но даже забрался в кабину и потрогал приборы и рукоятки управления. Главный конструктор И-2 при этом не присутствовал, все пояснения (в меру своего понимания) давал руководитель ЦКБ от ГПУ Е.С. Пауфлер. Показали Сталину, кстати, не только И-2, но и некоторые другие достижения этого КБ: модернизированный И-5, бомбардировщик ТБ-5, штурмовики ТШ-1 и ТШ-2, разведчик Р-5. Очевидно, руководство ОГПУ сумело доказать, что строительство советской авиации в обозримом будущем невозможно без неустанного чекистского внимания, ибо вскоре произошло событие, которое авиационные острословы едко определили как «свадьба»: приказом по Всесоюзному авиационному объединению (ВАО) №265 от 27 августа 1931 г. ЦКБ и ЦАГИ объединялись в единую проектную организацию, начальником которой назначили Пауфлера (12731).

6 июля 1931 г. территорию авиазавода № 39 и ЦКБ посетил И. В. Сталин. Очевидно, о самолете Григоровича с пушками Курчевского он был хорошо информирован, ибо не только осмотрел его, но даже забрался в кабину и подергал за рычаги и рукоятки. Главный конструктор И-7 при этом не присутствовал, все пояснения (в меру своего понимания) давал руководитель ЦКБ от ГПУ Е. С. Пауфлер (12091).

6 июля 1931 г. успехи, достигнутые ОГПУ в деле проектирования новой авиатехники, наглядно были продемонстрированы И.В. Сталину. В ангаре, на аэродроме и в воздухе были показаны: истребитель И-5, модификации разведчика Р-5, штур- иовикТШ-1, бомбардировщик ТБ-5 и пушечный истребитель И-ЗЕТ. По всему выходило, тго руководителям ОГПУ действительно удалось найти наиболее продуктивную форму деятельности авиапромышленности. Достигнутые успехи решили закреплять, поэтому 27 августа 1931 г. приказом по Всесоюзному авиационному объединению (ВАО) №265 ЦКБ и ЦАГИ объединялись в единую проектную организацию - ЦКБ-ЦАГИ. Острословы окрестили их соединение «свадьбой». От ОГПУ командовать новой структурой назначили Е.С. Пауфлера, по технической части начальником объединенной организации стал С.В. Ильюшин (11974).

6 июля 1931 г. успехи, достигнутые ОГПУ в деле проектирования новой авиатехники, наглядно были продемонстрированы И.В. Сталину. В ангаре, на аэродроме и в воздухе были показаны: истребитель И-5, модификации разведчика Р-5, штурмовик ТШ-1, бомбардировщик ТБ-5 и пушечный истребитель И-ЗЕТ. По всему выходило, что руководителям ОГПУ действительно удалось найти наиболее продуктивную форму деятельности авиапромышленности. Достигнутые успехи решили закреплять, поэтому, 27 августа 1931 г. приказом по Всесоюзному авиационному объединению (ВАО) №265 от 27 августа 1931 г. ЦКБ и ЦАГИ объединялись в единую проектную организацию — ЦКБ-ЦАГИ. Острословы окрестили соединение двух организаций «свадьбой». От ОГПУ командовать новой структурой назначили Е.С. Пауфлера, по технической части начальником объединенной организации стал С.В. Ильюшин (12295).

6 июля (тдт в июне) 1931 года вождь решил осмотреть самолеты нового типа. Ему продемонстрировали новейшие отечественные и зарубежные истребители, но особое впечатление на Сталина произвел бомбардировщик ТБ-3, существовавший в единственном экземпляре. Он захотел увидеть новую машину в полете, но летавший на ТБ-3 известный летчик-испытатель Михаил Громов лежал в госпитале, а его напарника не было в Москве. Так что начальнику воздушных сил Красной армии Петру Баранову пришлось вызывать пилотов, никогда прежде на этом самолете не летавших. И вдруг Сталин неожиданно сказал: «А почему бы мне не полететь на этом бомбардировщике? Возьму и полечу». Остановить сталинскую затею удалось только с помощью обмана. Баранов сказал, что машину нужно сначала опробовать в полете, и только после этого она сможет взять пассажира. А когда пробный полет успешно завершился, приехавшие со Сталиным соратники напомнили, что он уже опаздывает на важное заседание (12634).

6 июля 1931 был первый опыт наблюдения с самолета за лесными пожарами. Летал Розанов на У-2 до 11 августа в районе Нижнего Новгорода и обнаружил 54 (438,625).

За рубежом:

6 июля 1931 года — первый полёт лёгкого многоцелевого самолёта Bodiansky 20. /Франция/

Инженер Владимир Бодянский, эмигрировавший во Францию из России в 1918 году, известен прежде всего как архитектор. Но первые 10 лет в эмиграции он посвятил авиации — служил лётчиком в Иностранном легионе, работал в авиастроительных компаниях и проектировал собственные самолёты. Наиболее известный из них — Bodiansky 20, который был построен для участия в национальном конкурсе туристических самолётов.

Bodiansky 20 представлял собой цельнометаллический низкоплан. Был рассчитан на перевозку 3 пассажиров + 1 пилота. Двигатель Renault 4Pb позволял развить скорость до 180 км/ч, а запасов топлива хватало на 1200 км.

Серия неудач с пропеллером и двигателем не позволила Bodiansky 20 нормально участвовать в конкурсе. Хотя он демонстрировал хорошие лётные характеристики. Проект закрыли в 1933 году, а единственный самолёт был разобран. (22300).

Авиапромышленность:

В начале июля 1931 был подготовлен Доклад о состоянии работ по опытному моторо- и самолетостроению на 1 июля 1931 для Пред. РВС К.Е.В. (копии Зам. Пред. РВС Тухачевскому, Гамарнику, Каменеву и Егорову).

1. По моторам

| Наименование | Кто | Охлажд. | Мощн. | Вес | Удельн. | Высотн. | Новый | Степень выполнения на 1 октября 1931 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| моторов | строит |  |  | в кг | вес |  | срок |  |
|  |  |  |  |  |  |  | престав. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на гос. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | испыт. |  |
| Для истребителей | ВАО | возд. | 450 | 415 | 0,92 | 2000 | 1 февр. | До сего времени на гос. испытание не предъявлялся. |
| М-15 |  |  |  |  |  |  | 1931 г. | В мае прошел 50-часовое серийное испытание, пущен |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в серию для ГВФ. Подлежит доработке в деталях |
| Для истребителей | ИАМ | водян. | 550 | 450 | 0,82 | 5000 | 1 марта | Закончена рабочая компоновка. Закончены поковочн. |
| М-19а |  |  |  |  |  |  | 1932 | чертежи. Главное литье закончено. Рабочие чертежи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | частично закончены (не готов импеллер). Специфик. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в процессе, равно как и общие виды и узловые |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сборочные чертежи |
| Для разведчика | ИАМ | -"- | 750/ | 540 | 0,74 | 5000 | 1 июля | Мотор без импеллера находится в стадии предвар. |
| М-34 |  |  | 900 |  |  |  | 1931 г. | заводских испытаний. Из-за отсутствия карбюратора |
|  |  |  |  |  |  |  |  | не удалось получить запроектированные мощности. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Импеллер изготавливается крайне медленно, темп |
|  |  |  |  |  |  |  |  | работ на заводе 26 резко упал и грозит срывом. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приняты меры по получению карбюратора из-за |
|  |  |  |  |  |  |  |  | границы. педварительные данные - мощность 740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нр при 1536 оборотов, макс. мощность - 815 при |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1800. Вес без импеллера - 590 кг |
| Для разведчика | ВАО | водян. | 750/ | 630 | 0,83 | 1500 | 01 янв. | Прошел 100 часовые гос. испытания и запускается |
| М-27 |  |  | 850 |  |  |  | 1931 | в серию |
| Для тяжелых | ВАО | водян. | 1000 | 840 | 0,84 | 4000 | 20 мая | Мотор прошел 50 час. этап гос. испытаний, причем |
| бомбардировщиков |  |  |  |  |  |  | 1931 г. | после 25 час. разбирался. Обнаружиди трещины на |
| ФЭД-3 |  |  |  |  |  |  |  | всех шатунах, одном коренном подшипнике и кроме |
|  |  |  |  |  |  |  |  | того трещина в валике импеллера. При вторичной |
|  |  |  |  |  |  |  |  | разборке обнаружили трещины на шатунных подш. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Завод от проведения второго 50-часового этапа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гос. испытаний отказался. Проверяются расчеты |
|  |  |  |  |  |  |  |  | для подготовки заключения по этапу и мотору |
| Для истребителей | ИАМ | возд. | 600 |  | 0,63 | 5000 | 1 марта | Окончена расчетная часть и компоновка и черт. |
| М-38 |  |  |  |  |  |  | 1932 г. | основных деталей. Мелкие детали будут окончены 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | июля, сборочные - 15 августа. Литье гл. деталей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | будет выпущено 5 июля. Задерживаются поковки, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заказанные на Мотовилихинском заводе и будут |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поданы 1 октября. Необходим нажим на ускорение |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выполнения заказа Мотор по данным ИАМ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | соответствует требованиям ВАО |
| Для тяжелых | ИАМ | водян. | 2000 | 1800 | 0,9 | 3500 | 1 июля | Готова общая компоновка. заканчиваются |
| бомбардировщиков |  |  |  |  |  |  | 1932 г. | рабочие чертежи. изготовлена часть поковок и |
| М-44 |  |  |  |  |  |  |  | модели. Ведется подготовка к производству. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ведутся испытания цилиндра большого диаметра |
| Для истребителей | ИАМ | -"- | 600 | 400 | 0,66 | 5000 | 1 мая | Производится общая компановка мотора и узлов |
| М-32 |  |  |  |  |  |  | 1932 г. | Работа тормозится в связи с форсированием М-19а |
| Модернизация | ИАМ | -"- | 700/ | 820 | 0,43 | 4000 | 1 янв. | Работы не ведутся |
| М-43 |  |  | 1000 |  |  |  | 1932 |  |
| Нефтяной | ИАМ | -"- | 500 | - | - | - | 1 окт. | Работы не ведутся |
| М-42 |  |  |  |  |  |  | 1932 |  |
| Нефтяной | ИАМ | -"- | 200 | 240 | 1,2 | - | 1 апр. | Работы не ведутся, мотор с плана снят. ИАМ |
| ЭН-1 |  |  |  |  |  |  | 1931 | ведет экспериментальные испытания на одноц. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установках |
| Для ГА М-26 | ВАО | возд. | 300 | 315 | 1.05 | - | 1 окт. | Прошел 50-часовые гос. испытания удовлетвор. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1930 | 20 февраля 1931 |
| Для истребителей | ВАО | возд. | 500 | 400 | 0.80 | 4000 | 1 мая | К исполнению на принят |
| М-15а |  |  |  |  |  |  |  | 1931 |
| Для тяжелых | ИАМ | -"- | 1250 | Требования должны быть |  | Будет развитием М-34. Работы по этому мотору |  |  |
| бомбардировщиков |  |  | 1500 | представлены ИАМ"ом. |  | будут вестись в зависимости от удачи с М-34. |  |  |
| М-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИАМ в 1932 будет проектироваться 3 нефтяных мотора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 300 нр для ГВФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) 500 нр для ВВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) 600-800 нр для дирижаблей |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. По самолетам.

| Наименование |  | Основные летно-тактические данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| самолетов | Макс. | Скоропод. | Потолок | Вооружение | Радиус | Время | Степень выполнения на 1 октября 1931 г. |
|  | гориз. | мин. на | в м |  | действ. | предъяв. |  |
|  | ск. в | высоту |  |  |  | на гос. |  |
|  | км на |  |  |  |  | испыт. |  |
|  | высоте |  |  |  |  |  |  |
| ТБ-4 | - |  | - | 10 пулем. | 1000 | 1 дек. | Постановлением РВС от 5 августа 1931 года |
| ЦАГИ |  |  |  | 2 пушки |  | 1931 г. | были утверждены основные данные нагруз. |
|  |  |  |  | с перегр. |  |  | ТБ-4 6М-34, принято решение об установке |
|  |  |  |  | 25% |  |  | 4хМ-35 или 6М-34 с установкой на опытный |
|  |  |  |  | 6000 кг |  |  | 6РР с НХП и постройке 2-х |
|  |  |  |  | бомб |  |  | вариантов: дюралевого с площадью крыльев |
|  |  |  |  |  |  |  | 410 м и стального с площадью 340 м. Утвер. |
|  |  |  |  |  |  |  | Утверждены схема ТБ-4 с площ. 410 м и |
|  |  |  |  |  |  |  | макет в части кабин л и командира. В ЦАГИ |
|  |  |  |  |  |  |  | развернуты работы по постройке машины. |
|  |  |  |  |  |  |  | В настоящее время происходит сборка |
|  |  |  |  |  |  |  | хвостовой части фюзеляжа и оперения, зак. |
|  |  |  |  |  |  |  | лонжероны консолей крыла, заканчивается |
|  |  |  |  |  |  |  | изготовление лонжеронов средних частей. |
|  |  |  |  |  |  |  | Ввиду того, что предложенные закупки 6РР |
|  |  |  |  |  |  |  | по 800 нр в Англии не разрешены, а М-35Р |
|  |  |  |  |  |  |  | и М-34Р в 1931 не выйдут, вопрос открыт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Положение осложняется и тем, что выпуск |
|  |  |  |  |  |  |  | М-34 по кол. не удовлетв. потр. опытного |
|  |  |  |  |  |  |  | производства |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Межак. |
| ТБ5-4ЮVI | 19/ |  | 5000 | 6-10 пул. | 600 | 1 мая | Самолет закончен постройкой 30 июня. |
| ЦАГИ | 3000 |  |  | 1500 кг |  | 1931 г. | Первые 3 полета прошли успешно, констат. |
|  |  |  |  | бомб с |  |  | недостаточную тягу винтов из-за того |
|  |  |  |  | перегр. |  |  | что моторы без редукторов. Продолжаются |
|  |  |  |  | и за |  |  | заводские испытания. Доводится воор. |
|  |  |  |  | счет |  |  | и оборудование. Поступит в НИИ в |
|  |  |  |  | горючего |  | конце |  |
|  |  |  |  | 4000 кг |  | августа | Набл. инж. Вахмистров. |
|  |  |  |  | Бомб |  | 1931 |  |
| ДИ3 М17 | 260/ | 10.5/ | - | 4 пул. | 250/ | 1 фев. | Заканчиваются гос. испытания в НИИ ВВС. |
| ВАО | 5000 | 5000 |  |  | 275 | 1931 г. | Испытания показали, что ЛД значительно |
|  |  |  |  |  |  |  | ниже ТТ - 212 км/час вместо 260, потолок |
|  |  |  |  |  |  |  | 6300 вместо 7500. Маневренность хорошая |
|  |  |  |  |  |  |  | Обнаружили дефекты. завод 39 строит |
|  |  |  |  |  |  |  | небольшую 910) серию. Сводка предст. |
|  |  |  |  |  |  |  | Нач. ВВС |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Полехин. |
| МИ3 2хМ34 | 300/ | 13/ | 7000 | 4 тяж. | 500 | 1 янв. | Утверждена схема. Разработаны и предст. |
| ЦАГИ | 3000 | 5000 | 8000 | пулем. |  | 1932 г. | в ЦАГИ ТТ. Ведется проектирование сам. |
|  | 6000 |  |  | 1 легк. |  |  | и подготовка к постройке. Заканчивается |
|  |  |  |  | пулем. |  |  | макет. Открыт вопрос о снабжении М-34, |
|  |  |  |  |  |  |  | т.к. сроки поставки запаздывают по срав. |
|  |  |  |  |  |  |  | со изгот. сроками самолета. Сдана в произ. |
|  |  |  |  |  |  |  | ОЧК |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Межак. |
| Р8-М27 | 245/ | 10/ | 7000 | 3 пул. | - | 1 мая | В январе-апреле завод разработал проекты |
| ВАО | 3000 | 3000 |  |  |  | 1931 г. | ряда схем, основываясь на схеме моноплан |
|  |  |  |  |  |  |  | двухвостка взамен полутороплана. Боевую |
|  |  |  |  |  |  |  | схемы ВВС не приняло исходя из тактич. |
|  |  |  |  |  |  |  | соображений. Макетная комиссия предлож. |
|  |  |  |  |  |  |  | пересмотреть схему. Плановый срок сорван. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Палехин. |
| Р8-М34 | 250/ | 8/10/ | 7000 | 3 пул. | 650 | 1 окт. | Работы не начаты. |
| ВАО | 3000 | 3000 | 7500 |  | 750 | 1931 г. |  |
| МДР3-4ЮVI | 200/ | 20/ | 5000 | 4 пул. | 1000 | 1 июня | В большей своей части конструктивная |
| ВАО | 3000 | 3000 |  | 1 авт. | 1200 | 1931 г. | разработка окончена. Из основных частей |
|  |  |  |  | пушка |  |  | изготовлены: набор лодки, набор центр. |
|  |  |  |  | 500 кг |  |  | лонжероны консолей. Обшито днище лодки |
|  |  |  |  | бомб |  |  | работы задерживаются из-за несвоеврем. |
|  |  |  |  |  |  |  | выпуска ТБ-5, окончание пр-ва намечено |
|  |  |  |  |  |  |  | на 1 сентября 1931 |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Волков. |
| 2-я очередь (основные типы по системе вооружения). |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИ4-М-19 | 280/ | 8,5/ | 8000 | 4 пул. | 450 | 1 сент. | ВАО принято решение проектировать и стр. |
| ВАО | 5000 | 5000 |  |  | 500 | 1931 г. | не под Кертис Конкверор (высотный), а |
|  |  |  |  |  |  |  | под М-19. Будут более низкие ЛТД, котор. |
|  |  |  |  |  |  |  | улучшатся при более высотном М-19а с имп. |
|  |  |  |  |  |  |  | Ввиду задержки с М-19 принято решение |
|  |  |  |  |  |  |  | вернуться к КК. макет утвержден. Проект. и |
|  |  |  |  |  |  |  | постройку ведет группа Лавиля. При получ. |
|  |  |  |  |  |  |  | мотора м.б. закончен к 15 сентября |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Гребенев. |
| ДИ5-ФЭД | 270/ | 7,6/ | 8000 | 4 пул. |  | 1 июня | Работы не ведутся. Нет ясности с ФЭД. |
|  | 3000 | 3000 |  | 1 авт. |  | 1931 г. | Набл. инж. Полехин. |
|  |  |  |  | пушка |  |  |  |
| ТШ1-2М34 |  |  |  | 4-6 пул. | 150 | 1 янв. | Работы не ведутся, поскольку с-т |
| ЦАГИ |  |  |  | 1 авт. |  | 1932 г. | стоит в плане условно (до разрешения |
|  |  |  |  | пушка |  |  | РВС вопроса о необходимости иметь на |
|  |  |  |  | 800 кг |  |  | вооружении тяжел. двухмоторного |
|  |  |  |  | бомб |  |  | штурмовика). |
| МТБ3-4М34 |  |  |  |  |  | 1 окт. | Проработан эскизный проект, но в нем ТТ |
| ЦАГИ |  |  |  |  |  | 1932 | удовлетворены не были. По летно-тактич. |
|  |  |  |  |  |  |  | элементам близок к К-1. Оканчивается |
|  |  |  |  |  |  |  | проработка варианта, соотв. требованиям |
|  |  |  |  |  |  |  | к К-1. При утв. проекта будет переходным |
|  |  |  |  |  |  |  | к МТБ3. 11 июля представлен вариант расч. |
|  |  |  |  |  |  |  | К-1. ТТ не удовлетворяет |
| Экспериментальные конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВС1-2М26 | 200/ | 12/ |  | 3 пул. |  | 1 марта | ВАО проектирование и постройку |
| (Р9-2М26) | 3000 | 3000 |  |  |  | 1932 | передало в ГРОС. Разработаны и представл. |
| ВАО |  |  |  |  |  |  | в ВАО ТТ. Начато проектирование |
|  |  |  |  |  |  |  | во вторую половину 1932 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Жемчужин. |
| ТШ2-М17 | 200/0 | 11,6/ | 5860 | 11 пулем. |  | 1 дек. | В результате испытаний ТШ-2 БМВ-6 |
| (ТШ2-М27) | 3000 |  |  |  |  | 1930 г. | выявлена недостаточная мощность мотора |
| ВАО |  |  |  |  |  |  | и принято решение отказаться от постройки |
|  |  |  |  |  |  |  | серии ТШ-2М-17 для войсковых испытаний. |
|  |  |  |  |  |  |  | ВАО дало задание ЦКБ при заводе 39 |
|  |  |  |  |  |  |  | построить 3 экз. ТШ-2 с М-27. 39 завод |
|  |  |  |  |  |  |  | заканчивает постройку 1-го, передача на |
|  |  |  |  |  |  |  | гос. испытания ожидается в первой пол. |
|  |  |  |  |  |  |  | августа 1931 |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Полехин. |
| МДР-1 | - | 23/3000 | 4500 | Отсут. |  | 1 апр. | За июль работы велись в небольш. разм. |
| 2БМВ-6 |  |  |  |  |  | 1931 | т.к. ЦКБ занят основными самолетами. |
| ВАО |  |  |  |  |  |  | Ориент. окончание - 1 января 1932 |
| И12-2ЮVI | 300/ | 10/ | - | 2 пушки |  | 1 июля | Заканчивается постройкой, которая задерж. |
|  | 5000 | 5000 |  | ДРП |  | 1931 г. | из-за ДРП. Выход на аэродром 15-25 июля. |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 перевели на аэродром и 23 июля - рулили. |
|  |  |  |  |  |  |  | Результат - неудовлетворительный |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Межак. |
| И11-М-41 | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | Работы не начаты. |
| (Электр.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Р5-М17 | Установка мотора М-19 |  |  |  |  | 1 дек. | Работы сильно задержаны. ЦКБ объясняет |
|  |  |  |  |  |  | 1930 г. | отсутствием РСилы и необходимостью пер. |
|  |  |  |  |  |  |  | моторной установки. После кратковр. зав. |
|  |  |  |  |  |  |  | испытаний мотор был снят, т.к. не давал |
|  |  |  |  |  |  |  | мощности. Отправили на 24 завод для |
|  |  |  |  |  |  |  | переборки |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка разрезных крыльев |
|  |  |  |  |  |  |  | ЦКБ зав. 39 разработало аэродинам. часть, |
|  |  |  |  |  |  |  | ведется конструктивная проработка. Выйдет |
|  |  |  |  |  |  |  | на аэродром 10 сентября 1931 |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Жемчужин. |
| И5-ЮVI | 262,5/ | 9,6'-9,8'/ | 8120* | 2-4 пул. |  | I кв. | Испытания показали, что из-за большего |
|  | 0* | 5000 |  |  |  | 1931 г. | полетного веса серийной машины (74 кг) |
|  | 245/ |  |  |  |  |  | летные качества оказались ниже по скор. |
|  | 5000 |  |  |  |  |  | на 5-7 км/час. Представленный ВАО матер. |
|  | * Серийный самолет. |  |  |  | . |  | по перетяжелению признан неудовлетвор. |
|  |  |  |  |  |  |  | и лишь фиксирует причины без мер по |
|  |  |  |  |  |  |  | устранению. ВАО потребовал их разработ. |
|  |  |  |  |  |  |  | Для И-5 М-22, но пока мероприятий не |
|  |  |  |  |  |  |  | принято. |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка М-15 |
|  |  |  |  |  |  |  | испытания были прерваны из-за поломки |
|  |  |  |  |  |  |  | мотора. ЦКБ завода 39 поставило М-15 на |
|  |  |  |  |  |  |  | два. Первый - без вооружения и не усил. |
|  |  |  |  |  |  |  | И не прошел гос. испытаний, второй - эталон |
|  |  |  |  |  |  |  | для серии И-5 М-15 и на испытания пока не |
|  |  |  |  |  |  |  | передан. Проходит заводские испытания. |
|  |  |  |  |  |  |  | Задержка тормозит серию. На основании |
|  |  |  |  |  |  |  | испытаний 1-го будет лишь немногим лучше |
|  |  |  |  |  |  |  | по скорости, но хуже по скороподъемности |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Петров. |
|  |  |  |  |  |  |  | Работы по улучшению штопора |
|  |  |  |  |  |  |  | Машина с переделанными консолями крыл. |
|  |  |  |  |  |  |  | На испытания не представлена, т.к. ВАО |
|  |  |  |  |  |  |  | месяц не мог поставить крылья на 1 завод |
|  |  |  |  |  |  |  | для установки на фюзеляж. Работу |
|  |  |  |  |  |  |  | сейчас ведет завод 39. Вопрос об установке |
|  |  |  |  |  |  |  | более тонких консолей был поставлен еще в |
|  |  |  |  |  |  |  | ноябре 1930, но пока не решен |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Петров. |
|  |  |  |  |  |  |  | ЦАГИ на специально оборудованном И5-Ю6 |
|  |  |  |  |  |  |  | провел исследование штопора. Окончание |
|  |  |  |  |  |  |  | работ намечено на 10-15 июля |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Филин. |
| ТБ3-4КК | 210/ | 22-25/ |  | 6-11 пул. |  | 1 окт. | Прошел испытания по сокращенной прогр. |
| (4М17) | 220 | 3000 |  | 2000-4000 |  | 1930 г. | показав хорошие ЛД - скор. 230 км/час. |
|  |  |  |  | кг |  |  | Был обнаружен ряд дефектов, основные |
|  |  |  |  |  |  |  | - чрезмерное давление на ручку и педали. |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 февраля был передан в ЦАГИ для устан. |
|  |  |  |  |  |  |  | БМВ-6 и переделки элеронов, РВ, РН и |
|  |  |  |  |  |  |  | костыля. К 1 апреля установка БМВ-6 была |
|  |  |  |  |  |  |  | закончена, но во время пробы одна устан. |
|  |  |  |  |  |  |  | разрушилась. Потом в конце апреля-начале |
|  |  |  |  |  |  |  | мая машина выполнила ряд полетов, котор. |
|  |  |  |  |  |  |  | показали, что элероны и рули надо дополн. |
|  |  |  |  |  |  |  | переделывать. Выполнили, но усилия все |
|  |  |  |  |  |  |  | еще велики. |
|  |  |  |  |  |  |  | Передача в НИИ задерживалась из-за ряда |
|  |  |  |  |  |  |  | мелких дефектов - течь радиаторов, разруш. |
|  |  |  |  |  |  |  | колес и будет 7-10 июля. Снижения ЛД после |
|  |  |  |  |  |  |  | переделки под М-17 не последовало |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Вахмистров. |
| Р6-2М17 | 244/ | 8,09/ | 6500 | 5 пулем. |  |  | Головной самолет серии завода 22 должен |
|  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | поступить на испытания в июле. Задержка |
|  |  |  |  |  |  |  | была из-за непоставки М-17 |
|  |  |  |  |  |  |  | октября 1931 года. |
| И8-Кертис | 310/ | 6-7/ | 8000 | 2 пулем. | Дальн. | 15 сент. | Производится переделка хвостового оперен. |
| Конкверор | 5000 | 5000 |  |  | 1,5-2 | 1930 г. | из-за больших давлений на ручку. ЦАГИ |
|  |  |  |  |  |  |  | меняет КК на более высотный, полученный |
|  |  |  |  |  |  |  | из США. Ставятся тормозные колеса. |
| И7-М-17 | 277/ | 10,5"/ | 8000 | 2 пулем. |  |  | Завод 1 ведет постройку 2-х первых сер. |
| Е=7,3 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | Выпуск задержан ошибкой в центровке, |
| (НД-37С) |  |  |  |  |  |  | потр. переноса мотора вперед. Выйдет |
|  |  |  |  |  |  |  | на аэродром в середине июля |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Гребенев. |
| ТБ-1-2М17 | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | ВОХИМУ продолжает работы по приспос. |
|  |  |  |  |  |  |  | ТБ-1. Работы не ведутся |
| Самолет | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | Передан в БОК ЦАГИ. Работы по доводке |
| Горелова |  |  |  |  |  |  | закончатся к 1 августа 1931 |
| под мотор |  |  |  |  |  |  |  |
| Вальтер |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОАВИАХИМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Самолет | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | Работы переданы в БОК ЦАГИ. К доводке |
| "Парабола" |  |  |  |  |  |  | не приступлено из-за отсутствия ИТР |
| М11 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОАВИАХИМ |  |  |  |  |  |  |  |
| И4-ЮVI | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | ЦАГИ заканчивает переделку самолета. |
| моноплан |  |  |  |  |  |  | Работа над вариантами с разрезными |
| ЦАГИ |  |  |  |  |  |  | крыльями, срок - 10 августа 1931 для |
|  |  |  |  |  |  |  | метал. крыла и 25 сентября - для |
|  |  |  |  |  |  |  | деревянного |
| ТБ1-2М17 | 186/0 | 33,5"/ | 3520 | 3 спарен. |  |  | Производятся испытания в Севастополе на |
| установлен. | 3000 |  |  | установки |  |  | поплавках Шорта. Окончание - к 10 августа. |
| на поплавки |  |  |  | ДА |  |  | Задержка из-за дефектов М-17, потр. переб. |
|  |  |  |  |  |  |  | По предв. сведениям поведение - удовлетв. |
|  |  |  |  |  |  |  | осталось испытать на увеличенной |
|  |  |  |  |  |  |  | волне с перегрузкой. |
|  |  |  |  |  |  |  | Сложности с изготовлением поплавков на 31 |
|  |  |  |  |  |  |  | заводе. Первая пара - к январю 1932, а ост. |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 - к июлю 1932 из-за отсутствия кадров. 24 |
|  |  |  |  |  |  |  | июля намечен перегон в Таганрог |
| Р5-М17 |  |  |  |  |  | 1 апр. | 20 апреля в намеченный срок производством |
| на поплавках |  |  |  |  |  | 1931 г. | незакончен из-за недостатка внимания |
|  |  |  |  |  |  |  | со стороны ЦКБ. закончены конструктвные |
|  |  |  |  |  |  |  | чертежи и сданы в производство. Пр-во |
|  |  |  |  |  |  |  | поплавков сдано на завод 28. Срок гот. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 августа 1931 |
| 1-ВГ |  |  |  |  |  |  | Совершил 2 удачных полета до 20-25 м, при |
| геликоптер |  |  |  |  |  |  | посадке поломал лопасти и фюзеляж. Ведется |
|  |  |  |  |  |  |  | срочный ремонт |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Квитко |
| Вертолет |  |  |  |  |  |  | Установлен мотор Титан. С новым мотором |
| (автожир) |  |  |  |  |  |  | выполнен ряд полетов в р-не аэродрома, |
|  |  |  |  |  |  |  | достигнута высота 100 м. Работы перед. |
|  |  |  |  |  |  |  | в БОК ЦАГИ |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Кравцов. |
| МДР2-2БМВVI | ном. 118 | 39,75 м/ | 3330 | 5 пулем. | 1060 | 1 окт. | Испытания в НИИ полностью не закончены |
| Е-6 | 3000 |  |  | бомбы в |  | 1930 г. | т.к. подк. поплавки оказались недост. |
| ЦАГИ |  |  |  | счет |  |  | объема. Решается вопрос о серийной |
|  |  |  |  | перегруз. |  |  | постройке. При принятии на вооружение |
|  |  |  |  | 4х250 или |  |  | будет проведено снижение крыла для |
|  |  |  |  | 2х250 и |  |  | улучшения обзора пилота при полетах |
|  |  |  |  | 4х100 |  |  | в строю. Изгот. новые подкр. поплавки. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Кудрявцев. |
| МУ3-М11 | 120/130/ | 20/3000 | 3500 |  | продол. | 1 мая | Заканчивается постройкой на 23 - к 15 |
| ВАО | 0 |  |  |  | 3 час. | 1931 г. | июля. В срок не смогли из-за прорывов |
| А1-М11 | 146/137/ | 33/50,5/ | 3680/ | Нет | продол. |  | Построен и испытан в НИИ ВО ГВФ. Обр. |
| ВАО | 0 | 3000 | 3350 |  | 3 час. |  | испытаний еще не закончена. По предвар. |
|  |  |  |  |  |  |  | данным результаты - удовлетворительные |
| МТБ1-2БМВVI | 170/180/ | 20"-30"/ | 3500 | 4 пулем. | продол. | 1 нояб. | Самолет с 1 января по наст. вр. находится |
| ВАО | 0 | 3000 | 4000 | 4 торпед. | полета | 1930 г. | на заводских испытаниях и доводках. В |
|  |  |  |  |  | 4 час. |  | последний месяц начаты работы по усилен. |
|  |  |  |  |  |  |  | поплавков и шасси. Во время испытаний на |
|  |  |  |  |  |  |  | гор. скорость лопнул шатун и повредил |
|  |  |  |  |  |  |  | мотораму. ВАО предполаг. закончить к 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | августа, провести контр. полеты и перед. |
|  |  |  |  |  |  |  | в НИИ ВВС. Причины задержек: недостат. |
|  |  |  |  |  |  |  | руководство со стороны УОС ВАО работой |
|  |  |  |  |  |  |  | инженеров в Севастополе |
| МБР2-БМВVI | 200/ | 15"-50"/ | 5000 | 4 пулем. | 350 | 1 июля | Самолет находится в производстве завода |
| ЦКБ | 3000 | 3000 |  | бомбы за |  | 1931 г. | N 25. Собирается на стапеле лодка, заг. |
|  |  |  |  | счет |  |  | лонжероны. Предполаг. окончание и сдача к |
|  |  |  |  | перегр. |  |  | 1 сентября 1931 |
| МБР3-2М22 |  |  |  |  |  | Эскизный проект - закончен. К 10 июля д. |  |
| ВАО |  |  |  |  |  |  | б. предъявлен в НИИ на заключение. Строит |
|  |  |  |  |  |  |  | макет. Перерабатывается конструкция. Ок. |
| МУ2-М11 |  |  |  |  |  |  | пр-ва намечено на февраль 1932 |
|  |  |  |  |  |  |  | Заканчиваются испытания в Севастополе со |
|  |  |  |  |  |  |  | вторым вариантом поплавка, после чего б. |
|  |  |  |  |  |  |  | направлен для экспл. испытаний в школу |
|  |  |  |  |  |  |  | морских летчиков в г. Ейск. (3029,205) |

К началу июля 1931 удалось закончить первый экземпляр ТШ-2 под установку мотора М-27, что позволило запланировать начало государственных испытаний на первую половину августа. Однако не случилось. Завод №24 не поставил кондиционный мотор М-27. Позже по этой же причине срок еще раз перенесли, теперь уже на 10 октября. Но и он не был выдержан (21062).

Другие оборонные отрасли:

В начале июля 1931 танк ТГ после установки М-6 был готов к испытаниям (4402). Танк продемонстрировали представителям НКВМД и сняли на кинопленку для показа Правительству (4658, 22).

К началу июля 1931 танк Гротте был более или менее готов к испытаниям (10733,248).

В первых числах июля 1931 танк ТГ вновь был продемонстрирован представителям комиссариата по военным и морским делам. Тогда же он был снят на кинопленку для показа членам правительства. Танк отличался от других отечественных и зарубежных образцов того времени не только общим видом, но также технологией изготовления и компоновкой. Прежде всего машина имела полностью сварной корпус, что являлось несомненным новшеством. Вооружение танка было чрезвычайно мощным для своей массы. Оно состояло из 76-мм и 37-мм пушек, о которых уже было сказано выше, а также 3 пулеметов «максим» в шаровых установках главной башни (ставшей рубкой) и двух пулеметов ДТ в бортах танкового корпуса. Вооружение размещалось в три яруса (командирская башня, главная башня и пулеметы в бортах корпуса), что должно было способствовать наиболее эффективному его использованию. Ходовая часть ТГ состояла из пяти катков большого диаметра, четырех поддерживающих катков среднего и двух - малого диаметра на каждый борт. Независимая подвеска танка на спиральных пружинах допускала вертикальное перемещение опорных катков на расстояние до 220 мм, вместе с полупневматическими шинами типа «Элластик» на опорных катках обеспечивали танку чрезвычайно мягкий и очень легкий ход - находясь в цеху без гусениц, он свободно перекатывался по ровной поверхности с места на место усилием 2—3 человек. Гусеница оригинальной конструкции, изготовленная из штампованных деталей, имела большое сопротивление на разрыв. В задней части корпуса был установлен открыто авиа-. ционный двигатель М-6 (возможно, осенью 1931 г. он был все-таки заменен на мотор Э. Гроте, так как на фотографиях 1936-40 гг. танк изображен с закрытым моторным отделением, и в то же время в дефектовочной ведомости указано, что танк с мотором), а непосредственно вблизи его -6-ступенчатая КПП, состоявшая из 2 редукторов с шестер-;нями шевронного зацепления. Причем большой редуктор переключал 1, 2, 3 скорости, а малый - 4, 5 и 6. Такое распределение скоростей приводило к тому, что при переходе с 3-й передачи на 4-ю приходилось останавливать танк. Благодаря наличию специального механизма реверса ТГ мог двигаться вперед и назад с одинаковой скоростью, что считалось достоинством для быстрого выхода подбитого танка из боя. В одном блоке с КПП размещались кулачковые муфты, выполняющие роль бортовых фрикционов. Бортовые тормоза из-за недостаточных размеров силового отделения располагались внутри ведущих колес. Пневматическая система привода управления бортовыми фрикционами и тормозами была изготовлена по патенту Гроте. Экипаж танка состоял из 5 человек: командира танка (он же был наводчиком 37-мм орудия), водителя, пулеметчика, командира 76,2-мм орудия и заряжающего. Для наблюдения за полем боя во время движения механик-водитель имел 3 окна с цилиндрическими стробоскопами. Командир танка также имел стробоскоп, установленный на крыше малой башни и прошедший испытание на танке «Рикардо» (Мк. V). Стробоскопом лрикрывался также объектив орудийного прицела (10733,249).

Авиапромышленность:

7 июля 1931 г. Президиум ЦИК СССР принял решение об амнистии группы осужденных, в том числе и Поликарпова. Что касается предъявленных ранее обвинений, то они остались, как многие годы оставался в силе приговор в отношении конструктора. Лишь спустя два с половиной десятка лет Верховный Суд СССР признал неправомерность обвинений в адрес Поликарпова и отменил решение Коллегии ГПУ (6593).

7 июля 1931 г. Президиум ЦИК СССР принял решение об амнистии группы лиц, в том числе Поликарпова, продублированное 8 июля соответствующим постановлением Коллегии ОГПУ. Однако до конца дней своих Н.Н.Поликарпов не был реабилитирован, оставаясь «прощенным преступником». И только после смерти конструктора, после получения характеристик и рекомендаций от С.В.Ильюшина и А.Н.Туполева, 1 сентября 1956 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила решение Коллегии ОГПУ от 18 марта 1931 г. и прекратила дело в отношении Н.Н.Поликарпова «за отсутствием состава преступления» (10667).

7 июля 1931 Президиум ЦИК принял решение об амнистии группы лиц, в т.ч. Н.Н.П. и летчик Б.Л.Бухгольц отвез его на машине домой (228,83).

7 июля 1931 года с аэродрома небольшого городка Урень Нижегородской области впервые в истории нашей страны специально для целей авиапатрулирования лесов поднялся маленький самолёт-биплан По-2.

Продолжительность первого полета составила 1 час 33 мин. Эту дату принято считать рождением Авиалесоохраны.

На авиаотряды были возложены задачи непосредственного выполнения авиаохраны лесов от пожаров, аэровизуального обследования лесов, обслуживание лесосплава, аэрофотосъемки лесосырьевых ресурсов, выполнение других лесоавиационных работ. Авиаотряды Всесоюзного треста располагали своими самолетами, кадрами, специальным оснащением, имели собственную аэродромную сеть, средства технического обслуживания и ремонта самолетов.

К началу Великой Отечественной войны авиационным патрулированием было охвачено 109 млн. га лесов, использовалось 60 самолетов По-2 и Ш-2 (21166).

Другие оборонные отрасли:

С 7 июля 1931  года началось строительство СК-3. В начале 1933 нарком тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе назначил нового начальника  завода  С. А. Матвеева, возглавлявшего до того строительство Воронежского  завода  СК. Под его руководством коллектив строителей мобилизовался на завершение монтажного оборудования.

Днем 6 марта  1933  года сделала первый оборот турбина ТЭЦ, а 20 марта  завод  и город получили первый промышленный ток.

Вслед за пуском ТЭЦ начался 43-дневный пусковой период Ефремовского  завода  СК-3.В8 часов утра 23 мая  1933  года начальник печного цеха Ерасов зажег форсунки первой и второй контактных печей. Вечером 27 мая, в 21 час 27 минут, в реторты пустили спирт. Спустя несколько часов в газовом цехе были получены первые капли дивинила, а через три дня заводская газета "Ударник" сообщила: "Дивинил пошел потоком".

Третий в стране  завод  синтетического каучука вступил в строй действующих. Окончательная победа пришла 10 июля  1933  года. В этот день была выдана первая тонна искусственного каучука. Первый вагон с небывалым грузом ушел со станции Ефремов в Москву 18 августа.

К  январю  1934  завод  СК3 дал стране уже сотни тонн каучука. Ожидался пуск нового мощного спиртозавода. Новые гиганты индустрии коренным образом меняли "лицо Ефремова, превращая его из бывшего мелкого, торгашеско-мещанского городка в промышленный город, насчитывающий до 8000 рабочих.

Зимой 1934 года на Ефремовском СК-3 побывал творец промышленного синтетического каучука выдающийся советский ученый Сергей Васильевич Лебедев (17278).

За рубежом:

7 июля в 1931 году выдан заказ фирме «Консолидейтед» на постройку 23 летающих лодок «P2Y-1», всего через три месяца после начала строительства прототипа и за девять месяцев до его первого полета (14945).

Авиапромышленность:

8-го июля 1931 вышло Постановление ЦИК и Совета Народных Комиссаров СССР о награждении завода № 39 имени Менжинского орденом Ленина - высшей наградой Союза Советских Социалистических Республик, учрежденной Президиумом Центрального Исполнительного Комитета 6-го апреля 1930 года и одновременно предусматривало амнистию большей части заключенных авиаспециалистов. 10-го июля 1931 года Постановление было опубликовано в газете «Правда». Ниже приводятся тексты наградных документов завода № 39, а также поздравительная переписка по этому поводу, которая, предположительно, публикуется впервые.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О награждении авиазавода № 39 за исключительтельные достижения по самолетостроению Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Констатируя небывалое увеличение темпов и сокращение сроков опытного строительства самолетов для укомплектования Военно-Воздушных сил РККА и отмечая исключительные реальные достижения – выпуск новых типов самолетов стоящих на уровне лучших заграничных образцов, - наградить завод № 39, уже имеющий орден «Трудовое Красное Знамя» - «Орденом Ленина» за выполнение и перевыполнение постановления правительства по опытному самолетостроению.

2. Амнистировать нижеследующих конструкторов – бывших вредителей, приговоренных Коллегией ОГПУ к различным мерам социальной защиты, с одновременным их награждением

а) Главного конструктора по опытному самолетостроению ГРИГОРОВИЧА Дмитрия Павловича, раскаявшегося в своих прежних поступках и годичной работой доказавшего на деле свое раскаяние – грамотой ЦИК Союза ССР и денежной наградой в 10000 рублей.

б) Главного конструктора по вооружению самолетов НАДАШКЕВИЧА Александра Васильевича, давшего новые установки вооружения, усиливающие огневую мощь Красной авиации – грамотой ЦИК Союза ССР и денежной наградой в 10000 рублей.

в) Бывшего Технического директора завода № 1 КОСТКИНА Ивана Михайловича – денежной наградой в 3000 рублей.

г) Б. (бывшего) постоянного члена Научно-Технического Комитета Управления Военно-Воздушных сил РККА КРЕЙСОНА Павла Мартыновича – денежной наградой в 1000 рублей.

д) Быв. инженера ВАО ЮРВИЦА Виктора Львовича – денежной наградой в 1000 рублей.

е) Амнистировать всех инженеров и техников, приговоренных ОГПУ к различным мерам социальной защиты за вредительство и ныне добросовестно работающих в Центральном Конструкторском Бюро.

3. Наградить орденами «Красная Звезда» начальника Центрального Конструктора Бюро завода № 39 тов. ГОРЯНОВА Анатолия Григорьевича и его заместителя тов. ПАУФЛЕРА Николая Евгеньевича за проявленную ими инициативу и упорство по созданию Центрального Конструкторского Бюро, умелую организацию в нем работы для усиления боевой мощи Военно-Воздушных Сил РККА и использование инженеров – бывших вредителей на практической работе.

4. Наградить орденами « Трудовое Красное Знамя» за образцовую работу и примерность в деле усиления темпов и создание новых образцов самолетов и их вооружения нижеследующих работников завода № 39:

РАФАЭЛЬЯНЦА Рама Назаровича, молодого инженера–конструктора, являющегося ближайшим помощником Главного конструктора ГРИГОРОВИЧА и умело воспринимающего его опыт и знания;

БАШИНА Федора Федоровича – рабочего, групповода по постройке истребителя И-5;

ШЕСТЕРА Леона Борисовича – рабочего медника, лучшего ударника;

ИГНАТОВА Сергея Романовича- рабочего слесаря, лучшего ударника завода;

ЗУЕВА Тимофея Арсеньевича – рабочего слесаря, лучшего ударника завода;

КРЮКОВА Сергея Меркуловича – рабочего слесаря, лучшего ударника завода;

РОМАНЦОВА Ивана Сергеевича – заместителя зав. Производством, выдвиженца из рабочих, обеспечившего умелой организацией указанные высокие темпы постройки новых опытных типов самолетов;

БУХГОЛЬЦА Бенедикта Леоновича, летчика завода по испытанию новых образцов самолетов и их вооружения.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин

Председатель Совета Народных Комисаров Союза ССР В. Молотов (Скрябин)

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР А. Енукидзе

Москва, Кремль, 08 июля 1931 года.

Имя Н.Н. Поликарпова в вышедшем Постановлении не упоминается

8 июля 1931 г. в газетах было опубликовано постановление Президиума ЦИК Союза ССР о награждении завода № 39 орденом Ленина «за исключительные достижения по самолетостроению». Сообщалось также и об амнистировании «...конструкторов, бывших вредителей, приговоренных коллегией ОГПУ к различным мерам социальной защиты, с одновременным их награждением». Почетными грамотами ЦИК СССР и денежными премиями были отмечены Д.П.Григорович, А.В.Надашкевич, И.М.Косткин, П.М.Крейсон, В.Л.Корвин-Кербер. Амнистировались все инженеры и техники, «добросовестно работающие в ЦКБ», а руководители «тюремного КБ» А.Г.Горяинов и Н.Е.Пауфлер награждены орденом «Красная Звезда» «за проявленную ими инициативу и упорство по созданию ЦКБ, умелую организацию в нем работы и использованию инженеров, бывших вредителей, на практической работе» (9528).

8 июля 1931 г. решением Коллегии ОГПУ от 14 осужденных по делу освободили, однако разделили на три категории. Отнесенные к первой категории (С. Макаровский, Д. Григорович, А. Безсонов и В. Днепров) подлежали безусловному освобождению; ко второй (А Надашкевич, И. Косткин и еще 4 человека) — определялись под негласный надзор ОГПУ; к третьей (всего 4 человека) — под гласный надзор[1187].

Вскоре освободили и остальных осужденных, включая и Н. Поликарпова (20403)

Другие оборонные отрасли:

8 июля 1931 года в протоколе заседания "Правительственной комиссии тов. Андреева по кулакам" есть следующие строки: "Удовлетворить заявки Востокстали на 18.200 семей спецпереселенцев". Из них тысяча семей из Центрального Черноземья - около семи тысяч человек - предназначалась специально для Синарстроя. Всего за три дня - с 9 по 11 июля - людей собрали, лишили имущества, осудили и поставили под конвой. А двумя месяцами раньше неутомимый партиец И. Д. Кабаков перехватил на Волге несколько эшелонов с "живым грузом", идущих по предписанию в голые казахские степи, и повернул их к себе, на более-менее обустроенный Урал, на Синарстрой. Эти-то люди и оказались первостроителями трубного завода ("Наука и жизнь", №11, 2004) (11515).

Авиапромышленность:

9 июля 1931 г. прошли первые испытания образцов воздушно-десантной техники, созданных отделом Гроховского, среди которых были: хлопчатобумажные парашюты, парашют с фалой принудительного раскрытия; подкрыльевые люльки для парашютистов, десантные комбинезоны, 13 апреля 1932 г. начальник вооружений РККА М.Н. Тухачевский утвердил положение об Особом конструкторском (конструкторско-производственном) бюро ВВС РККА. При ОКБ Гроховского создали экспериментальный завод, ему подчинили летный отряд. В том же году ОКБ сдало на вооружение грузовые мягкие парашютно-десантные мешки ПДММ для сброса груза массой до 100 кг (индивидуальное и групповое оружие, боеприпасы, продовольствие и т.п.), парашютно-десантные бензиновые баки ПДББ-250 и ПДББ-450. Прошел испытания разработанный Гроховским, Титовым и Афанасьевым метод срыва (парашют раскрывался до отделения груза от носителя, укороченной стропой открывал замки крепления и стягивал груз с носителя) (11752).

9 июля 1931 первая женщина - Л.С.Кулешова совершил прыжок с ТБ-1 из подкрыльной кассеты для перевозки десантников системы П.И.Гроховского. Опрокидывающиеся люльки подвешивались на бомбодержателях (346,18).

9 июля в 1931 впервые первой среди женщин в СССР совершила прыжок с самолета Лидия Кулешова (Епишева) - на групповом снимке справа вверху.

[9 июля 1931 года стояла безоблачная погода. Вся группа новичков выехала на Центральный аэродром. Под крыльями «ТБ-1» висели люльки, из которых и предстояло прыгать.

─ Волновалась ли? ─ улыбается Лидия Сергеевна. ─ А как же иначе! Надо мной мужчины подшучивали: «Смотри не сломай ногу, замуж не возьмем». Да и лежать в этой люльке неудобно. Ничего не видно. Не знаешь, ни какая высота, ни где летишь, и каждую секунду ждешь: вот-вот вывалишься вниз. Сейчас спортсмены прыгают с двумя парашютами ─ основным и запасным. Тогда имела только один. Валерий Павлович Чкалов уговаривал меня не прыгать, но, поняв, что старается напрасно, стал подбадривать.

Сколько времени летели ─ не знаю, но показалось ─ целая вечность. Вдруг что-то щелкнуло, и я провалилась вниз. Холодный поток воздуха и сильный динамический удар, от которого искры посыпались из глаз, привели меня в чувство ─ я увидела огромный купол над головой...] Первая советская парашютистка Лидия Кулешова участвовала в массовом десанте 18 августа 1933 года на воздушном параде (14947).

Другие оборонные отрасли:

9 июля 1931 г. на совещании под председательством М. Н. Тухачевскогого, на котором рассматривались итоги работы завода «Баррикады», было принято решение об укреплении руководства предприятия. В марте 1931 г. на «Баррикады» директором направлен директор «Большевика» Виктор Иванович Сальников, хорошо зарекомендовавший себя в Ленинграде. Продуктивно начал свою деятельность Сальников и на «Баррикадах». При нём было завершено строительство группы цехов и оснащение их новейшим технологическим оборудованием. В это же время на заводе стал назревать конфликт между специалистами старой, дореволюционной школы, и молодыми, окончившими советские вузы. Руководящие должности на заводе в основном занимали старые нередко консервативные специалисты. Молодые более инициативные, а часто и более грамотные были на вторых ролях. Назревал конфликт. Сальников более доверял прибывшим вместе с ним или ранее специалистам «Большевика». Парткомом завода была разработана схема управления заводом с учётом предложений, поступивших в комитет. На партийной конференции схема была обсуждена и одобрена, несмотря на возражения директора. Между директором и парткомом возникли конфликты и по другим вопросам. Сальников оказался в изоляции, что и послужило поводом для его отзыва. К 1934 г. металлургическое производство на «Баррикадах», используя опыт «Большевика» окрепло. Первая бригада кузнецов, подготовленная на «Большевике», осваивала работу на крупнейшем в стране ковочном прессе 6000 тс, термисты работали по технологическим режимам, разработанным на «Большевике». Это позволило начать подготовку к освоению выпуска гаубицы Б-4. В 1935 г. КБ «Большевика» под руководством И. И. Иванова и Е. Г. Рудяка разработало ствол дальнобойной пушки калибра 152 мм. КБ завода «Баррикады» наложило его на лафет гаубицы Б-4. Так совместными усилиями двух КБ было создано орудие большой мощности Бр-2 (15132).

9 июля 1931 г. завод ХПЗ провел «большое испытание» танка Т-24 пробегом на 60 км, в ходе которого проверялась работа радиатора и вентилятора системы охлаждения двигателя, тормозов, определялись тяговые качества и предельные скорости, а также управляемость машины. При этом танк показал прекрасные тяговые качества (на второй передаче скорость движения составляла до 6 км/ч, на третьей — до 16 км/ч и на четвертой — до 27 км/ч). Радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя функционировали без замечаний (температура воды и масла не превышала допустимых значений). Не имелось замечаний и по работе тормозов: обеспечивалась хорошая пово-рачиваемость машины на месте на третьей и даже на четвертой скоростях.В августе 1931 г. ХПЗ сдал заказчику всего три танка Т-24, окончательную сборку еще трех машин завод не смог завершить из-за отсутствия башен, которые к этому времени не поставил Ижорский завод. Недостающие башни на завод поступили только в сентябре. Всего до 15 октября 1931 г. Ижорский завод отправил на ХПЗ 25 больших и 25 малых башен (12303).

Армия:

9 июля 1931 комкор Г.Д. Базилевич, на запрос заведующего Секретным отделом ЦК А.Н. Поскребышева отвечал: вопрос об охране северного побережья «частично выполняется НКВМ; в целом он будет слушаться вместе с докладом о Морфлоте на КО месяца через два» (20467).

И все же, несмотря на откровенный саботаж Базилевича, время не оказалось совсем уж упущенным. По предложению Сталина довольно быстро решили вопрос о топливе для кораблей будущего Северного флота. Об угле, который в те края закупали в Великобритании (лучший в мире «кардиф»!) либо доставляли из Донбасса, что обходилось одинаково дорого. Наконец-то пригодились шахты на Шпицбергене, в которых прежде нуждались лишь из-за необходимости любой ценой сохранять на архипелаге присутствие СССР.

За рубежом:

9 июля 1931 в Германии А.Г. и лидер Немецкой национальной партии Альфред Гугенберг подписали договор о сотрудничестве (3907,167).

Авиапромышленность:

10 июля 1931 года Политбюро решило ограничить суды над спецами, ставшими жертвами объявленной в 1928 году охоты на них. Были приняты необходимые меры: немедленно освобождено несколько тысяч инженеров и техников, в основном в металлургической и угольной промышленности, уничтожена дискриминация в доступе к высшему образованию детей интеллигенции, ОГПУ запретили арестовывать специалистов без согласия соответствующего Наркомата. Даже простое перечисление этих мер показывает масштаб предшествующих преследований, жертвами которых стали со времен Шахтинского дела десятки тысяч инженеров, агрономов, техников и администраторов всех уровней (6804).

10 июля 1931 г., в «Правде» было опубликовано постановление ЦИК СССР, по которому заключенные «внутренней тюрьмы» ЦКБ–39 были освобождены. В постановлении говорилось:

<...> Амнистировать нижеследующих конструкторов — бывших вредителей, приговоренных коллегией ОГПУ к различным мерам социальной защиты, с одновременным их награждением:

а) главного конструктора по опытному самолетостроению Григоровича Дмитрия Павловича, раскаявшегося в своих прежних поступках и годичной работой доказавшего на деле свое раскаяние — грамотой ЦИК Союза ССР и денежной наградой в 10000 рублей;

б) главного конструктора Надашкевича Александра Васильевича — грамотой ЦИК Союза ССР и денежной премией в 10000 рублей;

в) бывшего технического директора завода № 1 Косткина Ивана Михайловича — денежной наградой в 1000 рублей;

г) Крейсона Павла Мартыновича — денежной наградой в 1000 рублей;

д) Корвин-Кербер Виктора Львовича — денежной наградой в 1000 рублей;

е) амнистировать всех инженеров и техников, приговоренных ОГПУ к различным мерам социальной защиты за вредительство и ныне добросовестно работающих в Центральном конструкторском бюро (10696).

Согласно отчету Московского областного управления НКВД на авиационном заводе № 24 (там производили мощные двигатели конструкции А. А. Микулина) в 1937 г. было:

Вскрыто и ликвидировано 5 шпионских террористических и диверсионно-вредительских групп, с общим количеством 50 человек, из

1. Антисоветская право-троцкистская группа в составе бывшего директора завода Марьямова и технического директора Колосова.

2. Шпионско-диверсионная группа японской разведки в составе 9 человек.

3. Шпионско-диверсионная группа германской разведки в составе 13 человек.

4. Шпионско-диверсионная группа французской разведки в составе 4 человек.

5. Террористическая и шпионско-диверсионная группа латвийской разведки в составе 15 человек, созданная и возглавлявшаяся участником латвийской фашистской организации, быв. зам. директора завода № 24 Гельманом.

Также арестован начальник технического сектора ОТК завода троцкист Тарахтунов, по делу которого ведется следствие с расчетом на вскрытие организованной троцкистами работы на заводе.

Завод до сего дня засорен антисоветскими социально-чуждыми и подозрительными по шпионажу и диверсии элементами. Имеющийся учет этих элементов по одним только официальным данным достигает 1000 человек (10696)

В конце августа 1931 года Таубин направляет проект первого в мире автоматического гранатомета, стрелявшего штатными 40,8-мм гранатами Дьяконова, в Артиллерийское управление РККА. Им заинтересовался сам зам. наркома обороны по вооружению Тухачевский. Специалисты отправили в Артуправление специальное исследование, где утверждали, что при малом вышибном заряде (меньше 3 г пороха) в унитарном выстреле с гранатой Дьяконова создать автоматическое оружие теоретически невозможно. Тем не менее после нескольких месяцев споров и бюрократических Проволочек Таубину предлагают создать опытный образец гранатомета на Ковровском оружейном заводе ИНЗ-2. Яков бросает институт и едет в Ковров. Там по его чертежам было изготовлено два первых образца гранатомета: один с вертикальной подачей гранат, а другой — с горизонтальной. Автоматика гранатомета первоначально работала за счет отвода газов из канала ствола. Но для увеличения надежности работы гранатомета в 1936 г. была введена новая схема автоматики, которая работала за счет энергии отката ствола при его длинном ходе (10695).

10-го июля 1931 было опубликовано Постановление ЦИК и Совета Народных Комиссаров СССР от 8 июля о награждении завода № 39 имени Менжинского орденом Ленина - высшей наградой Союза Советских Социалистических Республик, учрежденной Президиумом Центрального Исполнительного Комитета 6-го апреля 1930 года и одновременно предусматривало амнистию большей части заключенных авиаспециалистов. 10-го июля 1931 года Постановление было опубликовано в газете «Правда». Ниже приводятся тексты наградных документов завода № 39, а также поздравительная переписка по этому поводу, которая, предположительно, публикуется впервые.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О награждении авиазавода № 39 за исключительтельные достижения по самолетостроению Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Констатируя небывалое увеличение темпов и сокращение сроков опытного строительства самолетов для укомплектования Военно-Воздушных сил РККА и отмечая исключительные реальные достижения – выпуск новых типов самолетов стоящих на уровне лучших заграничных образцов, - наградить завод № 39, уже имеющий орден «Трудовое Красное Знамя» - «Орденом Ленина» за выполнение и перевыполнение постановления правительства по опытному самолетостроению.

2. Амнистировать нижеследующих конструкторов – бывших вредителей, приговоренных Коллегией ОГПУ к различным мерам социальной защиты, с одновременным их награждением

а) Главного конструктора по опытному самолетостроению ГРИГОРОВИЧА Дмитрия Павловича, раскаявшегося в своих прежних поступках и годичной работой доказавшего на деле свое раскаяние – грамотой ЦИК Союза ССР и денежной наградой в 10000 рублей.

б) Главного конструктора по вооружению самолетов НАДАШКЕВИЧА Александра Васильевича, давшего новые установки вооружения, усиливающие огневую мощь Красной авиации – грамотой ЦИК Союза ССР и денежной наградой в 10000 рублей.

в) Бывшего Технического директора завода № 1 КОСТКИНА Ивана Михайловича – денежной наградой в 3000 рублей.

г) Б. (бывшего) постоянного члена Научно-Технического Комитета Управления Военно-Воздушных сил РККА КРЕЙСОНА Павла Мартыновича – денежной наградой в 1000 рублей.

д) Быв. инженера ВАО ЮРВИЦА Виктора Львовича – денежной наградой в 1000 рублей.

е) Амнистировать всех инженеров и техников, приговоренных ОГПУ к различным мерам социальной защиты за вредительство и ныне добросовестно работающих в Центральном Конструкторском Бюро.

3. Наградить орденами «Красная Звезда» начальника Центрального Конструктора Бюро завода № 39 тов. ГОРЯНОВА Анатолия Григорьевича и его заместителя тов. ПАУФЛЕРА Николая Евгеньевича за проявленную ими инициативу и упорство по созданию Центрального Конструкторского Бюро, умелую организацию в нем работы для усиления боевой мощи Военно-Воздушных Сил РККА и использование инженеров – бывших вредителей на практической работе.

4. Наградить орденами « Трудовое Красное Знамя» за образцовую работу и примерность в деле усиления темпов и создание новых образцов самолетов и их вооружения нижеследующих работников завода № 39:

РАФАЭЛЬЯНЦА Рама Назаровича, молодого инженера–конструктора, являющегося ближайшим помощником Главного конструктора ГРИГОРОВИЧА и умело воспринимающего его опыт и знания;

БАШИНА Федора Федоровича – рабочего, групповода по постройке истребителя И-5;

ШЕСТЕРА Леона Борисовича – рабочего медника, лучшего ударника;

ИГНАТОВА Сергея Романовича- рабочего слесаря, лучшего ударника завода;

ЗУЕВА Тимофея Арсеньевича – рабочего слесаря, лучшего ударника завода;

КРЮКОВА Сергея Меркуловича – рабочего слесаря, лучшего ударника завода;

РОМАНЦОВА Ивана Сергеевича – заместителя зав. Производством, выдвиженца из рабочих, обеспечившего умелой организацией указанные высокие темпы постройки новых опытных типов самолетов;

БУХГОЛЬЦА Бенедикта Леоновича, летчика завода по испытанию новых образцов самолетов и их вооружения.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин

Председатель Совета Народных Комисаров Союза ССР В. Молотов (Скрябин)

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР А. Енукидзе

Москва, Кремль, 08 июля 1931 года.

Имя Н.Н. Поликарпова в вышедшем Постановлении не упоминается

10 июля 1931 г. Протокол ПБ № 48 п.19/6: О договоре ВОГВФ с фирмой Цеппелин. – ОП. Приняты решения: 1. согласиться на дальнейшее ведение переговоров с фирмой «Цеппелин» на базе предварительного договора, подписанного Гольцманом и Эккенером. Предложить Гольцману выехать для продолжения переговоров в Германию; 2. дать Гольцману следующие директивы: а) общую сумму наших платежей фирме «Цеппелин» снизить с 5000000 марок до 4000000 марок; б) валютные платежи текущего года ограничить 150000 марок; в) срок остальных платежей построить по согласованию с Розенгольцем таким образом, чтобы большая часть (не менее 50%) была нами выплачена после выполнения фирмой основных своих обязательств и, в частности, после постройки в СССР первого большого дирижабля; 3. поручить Хинчуку оказать Гольцману содействие при ведении переговоров; 4. разрешить Гольцману взять с собой в Германию инженера-коммуниста А.Н.Флаксермана (дирижаблиста) (15953).

10 июля 1931

Решения Политбюро от 5-8.VII.1931 г.

п. 19/40: О договоре ВОГВФ с фирмой Цеппелин

Решение — особая папка.

1. Согласиться на дальнейшее ведение переговоров с фирмой “Цеппелин” на базе предварительного договора, подписанного тов. Гольцманом и г. Эккенером. Предложить тов. Гольцману выехать для продолжения переговоров в Германию.

2. Дать тов. Гольцману следующие директивы:

а) общую сумму наших платежей фирме “Цеппелин” снизить с 5.000.000 марок до 4.000.000 марок.

б) валютные платежи текущего года ограничить 150.000 марок.

в) срок остальных платежей построить по согласованию с т. Розенгольцем таким образом, чтобы большая часть (не менее 50%) была нами выплачена после выполнения фирмой основных своих обязательств и, в частности, после постройки в СССР первого большого дирижабля.

3. Поручить т. Хинчуку оказать т. Гольцману содействие при ведении переговоров.

4. Разрешить т. Гольцману взять с собой в Германию инженера-коммуниста А. Н. Флаксермана (дирижаблиста).

Выписки посланы:

Рудзутаку, Керженцеву, Гольцману — все;

Мессингу — 1 и 4;

Розенгольцу — 1 и 2;

Крестинскому — 1 и 3.

(18115).

Другие оборонные отрасли:

10 июля в 1931 году образовано ГУП "38 Научно-исследовательский испытательный институт" МО Российской Федерации. История развития 38 НИИИ БТВТ начинается с создания в соответствии с приказом РЕВВОЕНСОВЕТА СССР от 4 апреля 1931 года №22 Научно-испытательного автобронетанкового полигона Управления Механизации и Моторизации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). 10-го июля 1931 года 23 человека личного состава Полигона прибыли на строительную площадку в указанном районе и поселились в палатках. Именно этот день позднее, приказом Министра обороны СССР №007 от 1971г., установлен днем образования части. В 1930-е годы прошлого столетия на вооружение Красной Армии стала интенсивно поступать автобронетанковая техника. По мере количественного и качественного роста автобронетанковой техники задачи, возлагаемые на полигон, усложнялись, а их количество увеличивалось. Только за период с 1934 по 1938 год здесь были проведены испытания танков «БТ-2», «БТ-5», «БТ-7», плавающих танков «Т-37», «Т-37А», «Т-38», среднего танка «Т-28», тяжелого танка Т-35, а также большого количества бронеавтомобилей, артиллерийских тягачей, тракторов, транспортных автомобилей и т. д. В годы Великой Отечественной войны основные усилия коллектива были направлены на испытание и усовершенствование танков и САУ: «Т-60», «Т-70», «Т-34», «КВ», «ИС-1», «ИС-2», «ИС-3», «СУ-76», «СУ-85», «СУ-100», «СУ-122», «СУ-152», «ИСУ-122», «ИСУ-152». Достаточно привести такой факт: за период с мая 1941 года по январь 1943 года в легендарный танк Т-34 было внесено более 200 конструкторских изменений, подавляющая часть которых была внедрена по рекомендациям полигона. С 1956 года начались работы по исследованию принципиально новых способов защиты танков от кумулятивных средств поражения и, в частности, исследования принципиальной возможности создания средств активной и динамической защиты. В это же время на полигоне были начаты работы по исследованию противоминной стойкости танков. В 1966 году была прията на вооружение боевая машина пехоты «БМП-1», которая стала родоначальником нового класса машин. Усложнение задач, возлагавшихся на Полигон, которые он выполнял в течении всех послевоенных лет, привело к фактическому слиянию в его рамках функций научно-исследовательского института и испытательного учреждения. В связи с этим Директивой Генерального штаба от 5 февраля 1972 года 22-й Полигон был преобразован в 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники (Ныне ГУП "38 Научно-исследовательский испытательный институт" МО Российской Федерации). К настоящему времени институт располагает уникальным, единственным в России и СНГ, комплексом современного экспериментального оборудования для проведения научных исследований и испытаний как Броне-танкового Вооружений и Техники, так и военной техники на их базе, а также народнохозяйственных гусеничных и колесных машин. За большие заслуги в разработке и испытании новой техники Институт награжден орденами Красного Знамени (1968 г.) и Октябрьской революции (1976г.). В 1977 г. 38 НИИИ БТВТ присвоено имя Маршала бронетанковых войск Федоренко Я.Н. (14948).

10 июля 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 48. Опросом членов ПБ от 10 июля 1931 г. 34/25. О закупке механического оборудования для бункерования судов. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 111) (12416).

Жизнь и внутренняя политика:

10 июля 1931 Политбюро ЦК ВКП(б) постановило освободить из тюрем несколько тысяч инженеров и техников (4962).

Между 10 и 16 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 41, 1931 г.

О работе технического персонала на предприятиях и об улучшении бытовых условий инженерно-технических работников

1. Руководителям предприятий и учреждений, партийным и профсоюзным органам добиться осуществления в полном объеме прав и обязанностей инженеров по руководству производством...

2. Предоставить возможность инженерно-техническому персоналу проявлять широкую инициативу в деле рационализации и улучшения процессов производства, допуская производственный риск, неудовлетворительные результаты которого рассматривать как неудачу, подлежащую техническому и хозяйственному разбору лишь со стороны руководителей предприятий и объединений...

4. Пересмотреть дела осужденных и приговоренных к принудительным работам специалистов за допущенные в работе неполадки и промахи и за нарушение трудового законодательства. В отношении осужденных специалистов, которые доказали своей работой преданность делу социалистического строительства, снять судимость, исключив соответствующую запись в их трудовых списках...

9. а) Воспретить органам милиции, угрозыска и прокуратуры вмешиваться в производственную жизнь завода и вести следствие по производственным делам без специального разрешения дирекции предприятий или руководящих органов;

б) считать нецелесообразным существование официальных представителей ОГПУ на предприятиях;

в) воспретить парторганизациям отмену, исправление или задержку оперативных распоряжений дирекции заводов (11652).

10 июля 1931

Решения Политбюро от 10.VII.1931 г.

п. 1/13: Вопросы ОГПУ

(ПБ от 30.VI.31 г., пр. № 46, п. 1/17).

(Молотов, Сталин, Ворошилов, Андреев, Орджоникидзе).

Решение — особая папка.

1) Никого из коммунистов, работающих в органах ОГПУ или вне этих органов, как в центре, так и на местах, не арестовывать без ведома и согласия ЦК ВКП(б).

2) Никого из специалистов (инженерно-технический персонал, военные, агрономы, врачи и т. п.) не арестовывать без согласия соответствующего наркома (союзного или республиканского), в случае же разногласия вопрос переносить в ЦК ВКП(б).

3) Граждан, арестованных по обвинению в политическом преступлении, не держать без допроса более чем две недели, и под следствием более, чем три месяца, после чего дело должно быть ликвидировано либо передачей суду, либо самостоятельным решением коллегии ОГПУ.

4) Все приговоры о высшей мере наказания, выносимые коллегией ОГПУ, вносить на утверждение ЦК ВКП(б).

Выписка послана:

Менжинскому.

Приписка от руки:

Разослано за № 45 (1/13) пр. № 54 (как открытое решение).

(18115).

10 июля 1931

п. 18/39: О работе технического персонала на предприятиях и об улучшении бытовых условий инженерно-технических работников

(Орджоникидзе).

а) Принять с поправкой в п. 7-в предложенный т. Орджоникидзе проект постановления ЦК по вопросу о работе технического персонала на предприятиях и об улучшении бытовых условий инженерно-технических работников (см. приложение № 3).

б) Постановление разослать нац. ЦК, краевым и областным парторганизациям, всем директорам фабрик и заводов и председателям объединений.

в, г) Решение — особая папка.

в) Освободить арестованных специалистов в первую очередь по черной металлургии и потом по углю по списку, согласованного между т.т. Орджоникидзе и Менжинским, и направить их для работы на заводы.

г) Отменить постановление СТО об обязанности ОГПУ привлекать к ответственности специалистов за пережоги топлива.

Выписки посланы:

Менжинскому, Орджоникидзе — п. “в”, “г”;

Керженцеву — п. “г”.

(18115).

О работе технического персонала на предприятии и об улучшении бытовых условий инженерно-технических работников.

(Постановление ЦК ВКП(б) от 10-го июля 1931 г.).

В целях улучшения условий работы инженерно-технического персонала на предприятиях и в учреждениях ЦК ВКП(б) утверждает следующие предложения ВСНХ СССР:

1. Руководителям предприятий и учреждений, партийным и профсоюзным органам поднять авторитет инженерно-технического персонала и добиться осуществления в полном объеме прав и обязанностей инженеров по руководству производством. Особо необходимо поддержать молодых специалистов, обеспечив их дальнейший рост в процессе работы.

2. Предоставить возможность инженерно-техническому персоналу проявлять широкую инициативу в деле рационализации и улучшения процессов производства, допуская производственный риск, неудовлетворительные результаты которого рассматривать как неудачу, подлежащую техническому и хозяйственному разбору лишь со стороны руководителей предприятий и объединений.

3. Руководителям предприятий и учреждений всячески поощрять проявление специалистами в своей работе изобретательности, умелого руководства, энергии и инициативы, путем премирования их, опубликования в печати об их достижениях и в особо выдающихся случаях предоставлять инженерно-технических работников к наградам.

4. Пересмотреть дела осужденных и приговоренных к принудительным работам специалистов за допущенные в работе неполадки и промахи и за нарушение трудового законодательства. В отношении осужденных специалистов, которые доказали своей работой преданность делу социалистического строительства, снять судимость, исключив соответствующие записи в их трудовых списках.

Для проведения в жизнь этого постановления образовать на предприятиях и в учреждениях специальные комиссии из представителей Наркомюста, управления данного предприятия и бюро ИТС соответствующего профсоюза, которым в течение месячного срока закончить свою работу по пересмотру этих дел. Указанным комиссиям предоставить право окончательных решений.

5. В целях наилучшего использования наличных инженерно-технических кадров, пересмотреть загрузку специалистов, работающих на предприятиях и в учреждениях и освободить их от канцелярской и иной несвойственной им работы, переложив таковую на обслуживающий персонал.

6. Усилить практику назначения инженерно-технических работников на должности зав. цехов, зав. конструкторскими, техническими и т. п. отделами и на другие руководящие должности.

7. В части улучшения бытовых условий инженерно-технических работников провести следующие мероприятия:

а) обеспечить места детям инженерно-технических работников при приеме в учебные заведения наравне с детьми индустриальных рабочих;

б) обеспечить инженерно-технических работников домами отдыха и санаториями наравне с индустриальными рабочими;

в) больным инженерно-техническим работникам во время их болезни выдавать пособие наравне с рабочими;

г) в отношении условий снабжения инженерно-технических работников и их семей приравнять их к индустриальным рабочим;

д) при переводе инженерно-технических работников с производства на работу в учреждения, в целях укрепления технического руководства высших звеньев управления, не допускать ухудшений условий оплаты их труда;

е) приравнять инженерно-технических работников к индустриальным рабочим в правах на получение жилой площади. Существующие кооперативы инженерно-технических работников приравнять к рабочим жилищным кооперативам.

Предложить СНК СССР выделить дополнительно на 1931 г. 10 млн. руб. сверх предусмотренных планом, по линии жилищной кооперации, для усиления жилстроительства и обеспечения жилплощадью инженерно-технических работников в наиболее неблагополучных в этом отношении пунктах.

Предложить ВСНХ СССР выделить дополнительный фонд стройматериалов для реализации указанных вложений

При установлении нормы жилой площади исходить из необходимости обеспечения специалистам проводимой ими на дому работы по повышению своей квалификации, предоставив им право на дополнительную площадь наравне с ответственными работниками.

8. Предложить Комиссии Исполнения при Совнаркоме иметь постоянное наблюдение за выполнением означенного постановления.

9. Распространить п. 5 (“а”, “б”, “в”) постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 3.VI-31 г. на весь Союз:

а) Воспретить органам милиции, угрозыска и прокуратуры вмешиваться в производственную жизнь завода и вести следствие по производственным делам без специального разрешения дирекции предприятий или вышестоящих органов.

б) Считать нецелесообразным существование официальных представительств ОГПУ на предприятиях.

в) Воспретить парторганизациям отмену, исправление или задержку оперативных распоряжений дирекции заводов (18116).

За рубежом:

10 июля 1931 вопреки протестам Дании, Норвегия аннексировала Восточную Гренландию (4962).

10 июля 1931 Норвегия аннексировала Восточную Гренландию. Дания заявила протест и вопрос передали в Лигу наций: которая в апреле 1933 осудила действия Норвегии (3907,168).

Авиапромышленность:

11 июля 1931 вслед за Постановлением о награждении, на завод № 39 пришло поздравительное письмо от членов правительства Г.К. Орджоникидзе и К.Е. Ворошилова.

РАБОЧИМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ЦКБ и ЗАВОДА № 39.

Дорогие товарищи.

Пользуясь случаем празднования Вами новой вашей большой производственной победы, шлем наш братский привет и горячие поздравления. Вслед за И-5, ЛШ, ТШ и другими машинами, выпущенными вашим заводом в течение одного года. Вы внесли в дело социалистического строительства новый ценный вклад – многомоторный самолет ТБ-5. Мы уверены, что предстоящие, более длительные и трудные испытания этого корабля прочно установят его заслуженное место в первом ряду самолетов Красного Воздушного Флота.

Пролетариат Советского Союза может гордиться вашей работой и вашими достижениями. За короткий срок, не взирая на сравнительную бедность зданий и оборудования 39-го завода, преодолевая многочисленные нехватки в материалах и другие трудности, вы сумели дать советской стране ряд прекрасных воздушных кораблей, стоящих на уровне лучших заграничных образцов. Выполняя задания Партии и Правительства, вы добились в своей работе небывалых в нашей стране темпов проектирования и постройки самолетов. Сроки, выдержанные вами в создание ТБ-5, бьют не только наши, но и лучшие заграничные рекорды сооружения тяжелых многомоторных самолетов.

Ваши победы доказывают высокую зрелость конструкторского и производственного коллектива ЦКБ и завода, подлинно большевистский энтузиазм строителей и крепкое хорошее руководство работой администрации и партийного коллектива, сумевших использовать все возможности и поднять волю всех рабочих и специалистов на выполнение важнейших для нашей страны задач.

Нам особенно приятно отметить, что ваш новый самолет, как, впрочем, и другие ваши работы – не творение рук одного только талантливого инженера, а подлинное детище дружного, крепко сплоченного коллектива старых и молодых специалистов, пролетариев завода, администрации, партийной и общественных организаций, летчиков, мотористов и других товарищей, которые все с величайшим подъемом отдавали полностью свои силы, знания, опыт и труд на создание новых наших воздушных кораблей.

Мы должны в то же время с большим удовлетворением подчеркнуть, что в достижениях вашего коллектива одно из почетных мест по праву принадлежит группе старых специалистов. Еще недавно, не будучи в силах освободиться от кастовых предрассудков буржуазного инженерства, не веря в великую творческую роль пролетариата, они не желали отдать ему свой выдающийся опыт и знания. Поставленные в особые условия вынужденным к тому пролетариатом и убежденные величайшими победами социалистического строительства, они поняли, что их место не против, не в стороне, а в одной колонне с рабочим классом, с неслыханной энергией строящим новое человеческое общество. Эти товарищи – старые инженеры сами, находясь в вашем коллективе, превратились в энтузиастов социалистической стройки, в весьма полезных наших сотрудников.

Мы ни на минуту не сомневаемся, что ЦКБ и пролетарии 39-го завода не остановятся на достигнутом и дадут нашей стране еще более совершенные плоды своей большевистской работы.

Да здравствуют славные пролетарии и специалисты ЦКБ и 39-го завода. Вперед к новым победам!

Ваши /Орджоникидзе/

/Ворошилов/

II/VII-31г.

В ответном письме К.Е. Ворошилову - Народному комиссару по военным и морским делам СССР заводчане писали...

Дорогой КЛЕМЕНТИЙ ЕФРЕМОВИЧ!

Вчера на торжественном собрании лучших ударников нашего коллектива рабочих и инженерно-технического персонала, совместно с партруководителями Красно–Пресненского района, по Твоему приказанию, член Реввоенсовета и начальник Военно-Воздушных Сил РККА СССР тов. АЛКС-НИС огласил Тобою представленное и проведенное через Правительство постановление ЦИК Союза о награждении завода и его работников.

Признавая, что наша упорная работа по пролетарской справедливости отмечена Партией и Правительством, и в первую очередь Тобой, Вождем и руководителем нашей несокрушимой Красной Армии, над усилением мощи которой мы неустанно работаем, шлем Тебе, дорогой КЛЕМЕНТИЙ ЕФРЕМОВИЧ, нашу искреннюю товарищескую благодарность за то, что ты первый, как всегда, с твоим старо–большевистским напором выпестовал нашу молодую организацию, поддерживая ее на кратком пути, борющуюся за лучшее вооружение Воздушного Флота, несмотря на страхи, сомнения в успехе начинаемого дела, несмотря на возникающие политические затруднения в использовании технических сил, косности ряда органов, с которыми вынуждены были работать.

Ты, старый партиец, не раз упорно отстаивающий и проводящий Ленинские заветы, своим пролетарским чутьем, верно определил и довел до определенных результатов дело, за которое мы год тому назад крепко взялись, имея своей целью в наикратчайший срок перевооружить Красный Воздушный Флот, сделать его, в первом завтрашнем бою с врагом, непобедимым, вследствие своего технического совершенства и вооружения.

Ныне мы достигли первых позиций. Начиная с маленьких машин - истребителя «КЛИМ ВОРОШИЛОВ», мы 1/У11-31 года закончили большим бомбовозом.

Мы, работники ЦКБ и завода 39 заверяем Тебя КЛЕМЕНТИЙ ЕФРЕМОВИЧ, что сегодняшние наши достижения и Твое признание ценности нашей работы вселяют в нас не только удовлетворение в проделанном, но еще больше заражают нас энтузиазмом, укрепляет наше упорство – поставить на первое место руководимый Тобою Красный Воздушный Флот.

От лица всех работников и инженерно-технического персонала нашего коллектива, просим Тебя передать наши заверения Центральному Комитету Всесоюзной Коммунистической партии и Вождю Пролетарских масс тов. СТАЛИНУ - отдать все силы на укрепление Строительства Социализма - укрепление мощи Армии в предстоящей схватке с мировой буржуазией.

Начальник ЦКБ Горянов

Зам. начальника ЦКБ и директор завода Пауфлер

Секретарь ячейки ВКП(б) Сачковский

Предзавкома Царев (15223).

11 июля 1931 состоялось заседание КО (прот. 10), на котором утвердили постановление по авиапромышленности, но так и смогли и опять поручили подготовить текст (1028,114).

11 июля 1931 рекордный Девуатин Д-33 "Le Trait d'Union" вылетел из Парижа и в ночь с 12 на 13 через 6200 упал недалеко от станции Шеборта Омской жд, В нем был Д.Марсель, а второй пилот и механик выбросились с парашютом (542).

11 июля 1931 г. – приезд Умберто Нобиле в Советский Союз для руководства постройкой дирижаблей (11013).

11 июля 1931 г. в Ленинград по приглашению Советского Правительства прибыл У. Нобиле, уже дважды посетивший СССР в 1926 и 1927 гг. На этот раз его приезд, помимо участия в арктическом походе к Земле Франца Иосифа на ледоколе «Малыгин» в составе группы ученых во главе с И.Д. Папаниным, предусматривал не афишируемые в печати контакты с представителями «Аэрофлота».

Завершив официальную часть визита, генерал Нобиле 20 августа оказался в Москве, где его ожидал роскошный гостиничный номер «Гранд-Отеля». В течение 23 августа - 30 сентября им были проведены:

- - консультации в ЦАГИ (в присутствии всех инженеров) по проектам двух дирижаблей объемом 2200 и 2700 м3: первый одобрен к постройке,второй - к окончательной разработке;

- - консультации КБ ЛИ ГВФ по проекту дирижабля полужесткой конструкции объемом 7500 м3;

- - консультации по проекту корабля в 37000 м3;

- - консультации по организации советской базы дирижаблей, включая ее генплан;

- прочитаны три лекции (по четыре часа) в Московском авиационном институте (МАИ).

Сопровождаемый П.М. Пурмалем, У. Нобиле осмотрел и площадку строительства БОСЭД в 18 км от Москвы, найдя ее весьма неудачной. Смущало многое: сплошной лес, отсутствие подъездных дорог, каких-либо построек и связи с Москвой, сырая глинистая почва из-за близости долгих прудов. Вероятно поэтому, вечерами итальянский гость со 2 по 24 сентября интенсивно предавался московским развлечениям - Государственный театр оперы и балета, ГАБТ, МХАТ, кинотеатры «Эрмитаж», «Колос» и др. о чем свидетельствуют многочисленные театральные билеты, сохранившиеся в «деле Нобиле» в РГАЭ.

Приняв, как оказалось, желаемое за действительное (несомненную техническую эрудицию, опыт полетов инженера Нобиле и его умение преподнести себя в общении со специалистами за огромную ценность, как конструктора-дирижаблиста), руководители «Аэрофлота» предложили ему контракт технического руководителя и консультанта БОСЭД. 30 сентября предварительное соглашение между сторонами было подписано и отправлено на утверждение СНК СССР. Приведем наиболее значимые параграфы этого документа, рассекреченного в 1964 г.:

(1). Инженер Нобиле принимает на себя техническое руководство и ответственность за подготовку дирижабля, приспособленного к арктической экспедиции и руководство по проектированию и постройке дирижаблей (в плане ВО ГВФ) объемом в 7000, 10000 и 37000 м3.

  - (2). С октября по декабрь 1931 г. Нобиле предпримет все меры по обеспечению строительства дирижаблей в СССР квалифицированными кадрами, технической помощью в области производства прорезиненных тканей, приобретением или заказом частей дирижаблей, сбором материалов, чертежей, образцов.

  - (3). Нобиле предоставляется право через торгпредство СССР в Италии заключать договора со специалистами на срок до 3 лет на сумму месячных окладов до 2000$.

(5). Начальником Арктической экспедиции и руководителем работ по организации ее базы будет назначен Нобиле. Срок его пребывания в Арктике не менее 5 мес. (1933 г.).

(8). Нобиле будут возмещены все дорожные расходы по переезду и перевозу багажа из Италии в СССР.

    - (11). На срок не менее 3 лет Нобиле имеет право выезжать в Италию на 2 месяца. Месячное вознаграждение Нобиле предполагается соглашением в 1200$ (свободное от налога).

    - (12). В случае смерти Нобиле или потери им трудоспособности во время пребывания в СССР - единовременная выплата семье составит 40000$.

    - (13). Соглашение подлежит утверждению Советским Правительством до 10 октября 1931 г. (РГАЭ. Ф. 9574, оп. 1, д. 11, л. 4-6.) (12732).

В ночь с 12 на 13 июля 1931 года произошло событие, которое спустя шесть лет привело к сенсационным межконтинентальным перелетам советских пилотов из Европы в США через Северный полюс. В ту мочь в Сибири совершил аварийную посадку на лес французский самолет D-33 «Тред-Юнион», что в переводе означает «дефис» (соединительная черта), построенный компанией «Девуатин».

Месяц спустя произошло еще одно не менее значимое событие — при Реввоенсовете СССР была образована комиссия по постройке самолета для установления рекорда дальности полета. Итогом ее работы стало постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) о постройке самолета РД (Рекорд дальности) с мотором М-34 и полете на нем на предельную дальность 13 000 км (12725).

Другие оборонные отрасли:

11 июля 1931 года Комиссия обороны под руководством В. В. Куйбышева при Совнаркоме, заслушав подготовленные Орловым предложения Ворошилова, рекомендовала при планировании состава РККФ взять за основу постройку к концу 1935 г. для всех морей 200 подводных лодок, 40—50 эсминцев и 250 торпедных катеров (3898).

11 июля 1931 г., впервые с 1926 г., высший оборонный орган (КО) приступил к разработке военно-морской программы СССР - важнейшей статье экономии военного бюджета в предшествующие годы.

На начало 1931 г. советские Военно-Морские Силы насчитывали 3 линкора, 4 крейсера, 17 эсминцев, 16 субмарин и небольшое число других боевых, вспомогательных и учебных судов. Общий тоннаж боевых кораблей составлял всего 130 тыс. тонн (Сводная ведомость общей численности судового состава Военно-Морского Флота СССР по состоянию на 1.01.1931 (приложение к письму Народного Комиссара Иностранных Дел СССР Литвинова Генеральному секретарю Лиги Наций Друммонду, 25.04.1931) //ДВП СССР. Т. 14. С. 279.

Для сравнения: Балтийский флот в 1914 г. располагал 4 линкорами, 10 крейсерами, 49 эсминцами и 11 подводными лодками.). Теперь же, свидетельствовал Ворошилов в июле 1931 г., "этим делом (морскими вооружениями) серьезно занялся Сталин" (Личное письмо Ворошилова Гамарнику, 12.07.1931 ("Вагон (после Вятки)") // Советское руководство: Переписка, 1928-1941 гг. / Сост. А. В. Квашонкин и др. М., 1999. С. 154.).

Заслушав доклад наркомвоенмора "О направлении строительства морских сил", Комиссия обороны по предложению Сталина приняла "за основу следующие положения":

1) "к концу 1935 г. построить для всех морей: 200 подводных лодок (включая и малые), 40-50 эскадренных миноносцев, 250 торпедных катеров и гидроавиацию состава со-ответственно данным силам";

2) "предусмотреть постройку новых верфей на Амуре (район Хабаровска), в Архангельске и на Азовском море";

3) "пересмотреть мощности существующих производственных баз (как по судостроению, так и по морскому вооружению) в сторону их усиления".

Для разработки предложений на этот счет КО образовала комиссию во главе с председателем ВСНХ Куйбышевым (в нее вошли также Тухачевский, Егоров, Орлов, Павлуновский, Смилга и Гуревич)35.

(22725).

За рубежом:

На рассвете 11 июля (в 4 часа 30 минут) 1931 г. серебристый красавец D.33-01, несший на борту надпись "LE TRAIT D'UNION", стартовал с аэродрома Ля Бурже под Парижем в направлении на восток. Конечной целью задуманной акции являлась японская столица Токио. Поначалу события развивались в соответствии с графиком перелета. После того, как значительная часть пути была пройдена, в ночь с 12 на 13 июля, на удалении 6200 км от места старта французов подвела несовершенная система бензопитания, и двигатель самолета остановился. В полной темноте над глухой сибирской тайгой в районе станции Шеборта Омской железной дороги в воздухе повисли два парашюта. Летчик Ле Бри и механик Месмин покинули самолет, третий член экипажа - Марсель Доре - попытался спасти машину и совершил вынужденную посадку на лесной поляне. Сам пилот уцелел, однако "Девуатин" оказался основательно поврежден. В тот же день шокированные, но не сломленные авиаторы на мотодрезине были доставлены в Нижне-Удинск, после чего отправились на свою родину за новым самолетом. Девуатин D.33 имел цельнометаллическую конструкцию. Одно- лонжеронное крыло, с относительной толщиной в корне 17,5% и удлинением 10, отличалось высокими аэродинамическими характеристиками. Топливные баки общей емкостью 8000 литров располагались в средней части крыла симметрично по обе стороны лонжерона, причем передние баки являлись частью конструкции. Элероны были сбалансированы в весовом отношении. Это обстоятельство, наряду с однолонжеронной конструкцией крыла, позволяло считать самолет вполне безопасным с точки зрения вибраций. Фюзеляж состоял из четырех продольных лонжеронов, набора силовых шпангоутов, подкрепляющих стрингеров и промежуточных шпангоутов, поддерживающих гладкую дюралевую обшивку. Двигатель "Испа- но-Сюиза" 12 Nbr мощностью 650 л. е., поначалу был снабжен двухлопастным воздушным винтом, который затем заменили более эффективным трехлопастным винтом. Радиатор охлаждения мотора выдвигаемый в полете. Шасси пирамидальное, неубираемое, с масляно-пневматической амортизацией, колеса заключены в обтекатели. Девуатин D.33 построили в двух экземплярах, его доводили с целью получения наибольших значений дальности полета. Начиная с декабря 1930-го и вплоть до середины 1931-го, машина поэтапно совершенствовалась (11941).

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ САМОЛЕТОВ ДЛЯ ДАЛЬНИХ ПЕРЕЛЕТОВ

| Самолет | Двигатель(л.с.) | Размах (м) | Площадь крыла (мг) | Удлинение | Вес пустого (кг) | Полетный вес (кг) | Запас горючего (кг) | Нагрузка на крыло (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фэйри LR | Нэпир XI (530) | 25,0 | 82,0 | 7,6 | 3000 | 7800 | 4500 | 95,0 |
| Савойя S-64 | Фиат А-22Т (620) | 21,5 | 60,0 | 7,75 | 2670 | 7200 | 4550 | 120,0 |
| Блерио-110 | Испано 12МЬг (500) | 26,5 | 81,0 | 8,65 | 2700 | 8500 | 5500 | 104,5 |
| Девуатин D.33 | Испано 12Nb (650) | 28,0 | 78,0 | 10,0 | 3100 | 9200 | 5600 | 117,5 |
| Бернар-80 | Испано 12Nb (650) | 24,5 | 70,0 | 8,6 | 3100 | 8625 | 5000 | 123,0 |

Приведенные в таблице данные полетного веса и запаса горючего на самом деле имели разные значения. Так, при установлении мирового рекорда в 1933 г. полетный вес Блерио-110 указывался 9 тонн, а запас горючего составлял 6500 литров (11941).

Авиапромышленность:

12 июля 1931 года закончились испытания самолета ДИ3 БМВ VI – опытный экземпляр постройки ЦКБ завода № 39 № 17115, которые проходили с 10 апреля 1931.

Самолет получен на испытания – 10 апреля 1931 года

Испытания окончены – 12 июля 1931 года

Общее число дней – 92

Самолет летал – 24 дня

Всего полетов – 36 с налетом 28, 5 часов

Заключение

Данные самолета ДИ-3 полученные при испытании в НИИ показывают, что самолет полностью не удовлетворяет техническим требованиям, как по скоростям на всех высотах, так и по скороподъемности.

На основании полученных данных, считать невозможным рекомендовать самолет на массовое снабжение в ВВС (6932).

12 июля в 1931 году завершились (с 10 апреля) Государственные испытания в НИИ ВВС дальнего истребителя Поликарпова и Григоровича «ДИ-3». Выяснилось, что самолет не удовлетворяет тактико-техническим требованиям как по максимальным скоростям на всех высотах, так и по скороподъемности, и вообще практически по всем летным характеристикам уступает самолету «Д-2». В управлении «ДИ-3» оказался строгой машиной, не позволял полет с брошенной ручкой. Оборонительная турель ЦКБ была признана неудачной. В итоге «ДИ-3» не рекомендовали к массовому производству, однако посчитали возможным построить небольшую серию для тренировки и обучения. В конечном счете серийное производство так и не было налажено; известно лишь, что позже опытный «ДИ-3» был оборудован застекленной кабиной и использовался как связной самолет (14950).

12 июля 1931 - (с 10 апреля ) 1931 года завершились Государственные испытания в НИИ ВВС дальнего истребителя Поликарпова и Григоровича ДИ-3. Выяснилось, что самолет не удовлетворяет тактико-техническим требованиям как по максимальным скоростям на всех высотах, так и по скороподъемности, и вообще практически по всем летным характеристикам уступает самолету Д-2. В управлении ДИ-3 оказался строгой машиной, не позволял полет с брошенной ручкой. Оборонительная турель ЦКБ была признана неудачной.

В итоге ДИ-3 не рекомендовали к массовому производству, однако посчитали возможным построить небольшую серию для тренировки и обучения. В конечном счете серийное производство так и не было налажено; известно лишь, что позже опытный ДИ-3 был оборудован застекленной кабиной и использовался как связной самолет (22432).

12 июля 1931 года начальник 2-го отдела НИИ Горощенко писал письмо N 407 начальнику 8 сектора УСС ВВС.

Препровождая при сем заключение по испытанию самолета Р5 с несимметричной относительно продольной оси нагрузкой сообщаем, что хотя самолет Р5 по своим аэродинамическим качествам и допускает довольно большую весовую поперечную асимметрию, но результаты испытаний не должны повести за собой снижение требований к заводам серийной постройки, так как это может повлечь за собой общее ослабление внимания за соблюдением...

Заключение по испытанию самолета Р5 БМВ VI с несимметричной нагрузкой относительно продольной оси.

Произведено 7 полетов с постепенным подвешиванием на бомбодержателях правого крыла бомб разного веса.

Заключение

Самолет Р5 позволяет совершать полеты и посадки даже при условии оставления под одним из крыльев (правом или левом) двух бомб по 82 кг, помещенных на средних бомбодержателях (3216).

12 июля 1931 был подготовлен Отчет об испытании приборов "ВАП-4" (2-х комплектов) на сам. Р-5 БМВVI Е=6.

Заключение.

В представленном виде установку на сам. Р-5 - "ВАП-4" - считать возможной допустить к испытаниям с ОВ (3208,269-281).

12 июля 1931 Погиб в авиакатастрофе на пути из Москвы в Киев на маневры Владимир Кириакович Триандофилов, выдающийся военный мыслитель, автор книг по теории военного дела (4963 ). Возможно на АНТ-9, где в тот же день погиб С.Т.Рыбальчук (7610).

12 июля 1931 года стоял туман, заместитель начальника штаба РККА, крупнейший в стране военный теоретик и стратег Владимир Триандафиллов должен был вылететь в инспекционную поездку по стране, как делал до того не раз, однако этот полет оказался для него последним. Хотя, Триандафиллов твердо верил в мастерство своего пилота. «Летчика С. Т. Рыбальчука. — вспоминал Михаил Громов,— хорошо знал авиаконструктор С. В. Ильюшин и рекомендовал его как отличного летчика: спокойного, уравновешенного, никогда не торопящегося. Я видел его полеты — он летал, безусловно, отлично… Блестящий был пилот — С. Т. Рыбальчук! Видимо, из самолюбия он не отказался от полета в таких условиях и в тумане зацепил деревья… Катастрофа, все погибли» (12634).

12 июля в 1931 году катастрофа самолёта «АНТ-9», командир экипажа Рыбальчук С.Т. На борту находился замначальника штаба РККА, крупнейший военный теоретик и стратег Триандафиллов В., вылетевший в инспекционную поездку по стране. Самолёт в тумане зацепился за деревья (этап полёта неизвестен), столкнулся с землёй и разрушился. Все, находившиеся на борту, погибли. Погиб летчик-испытатель С.Т.Рыбальчук. Поднял в небо и провёл испытания «АНТ-8» («МДР-2») (30 января 1931). Провёл испытания гидросамолётов «РОМ-1» («МДР-1») (1927-28), «МР-3» («МР-5») (1929), «МУ-2» (1929) и других. После этого лётного проишествия Сталин запретил членам Политбюро и руководящим работникам высокого ранга летать на самолетах. Ослушавшимся грозило суровое партийное наказание (14950).

12 июля 1931 года заместитель начальника штаба РККА, крупнейший в стране военный теоретик и стратег Владимир Триандафиллов должен был вылететь в инспекционную поездку по стране, как делал до того не раз. Однако этот полет оказался для него последним. Хотя стоял туман, Триандафиллов твердо верил в мастерство своего пилота.

"Летчика С. Т. Рыбальчука,— вспоминал Михаил Громов,— хорошо знал авиаконструктор С. В. Ильюшин и рекомендовал его как отличного летчика: спокойного, уравновешенного, никогда не торопящегося. Я видел его полеты — он летал, безусловно, отлично... Блестящий был пилот — С. Т. Рыбальчук! Видимо, из самолюбия он не отказался от полета в таких условиях и в тумане зацепил деревья... Катастрофа, все погибли" (21579).

В ночь с 12 на 13 июля (по сведениям из французской прессы) 1931 на «Тред-Юнионе» отказал двигатель. Машина была разбита, но экипаж в составе в составе Доре, Ле Бри и механика Месмена остался цел.

Как следует из документов, хранящихся в российских архивах, в частности, из телеграммы, отправленной начальнику Главного управления гражданского воздушного флота.Яну Анвельту: «14 июля 1931 года в 400 км от станции (железнодорожной) Шабарта вследствие остановки мотора в воздухе потерпел аварию французский самолет, летевший из Парижа на восток. При посадке мотор оторвался, плоскости повреждены, фюзеляж и оперение целы. Часть приборов, мотор и инструменты, уезжая, французы забрали. Согласно телеграммы начальника станции Нижне-Удинск, самолет оставлен там. Прошу Вашего разрешения о возможной перевозке самолета в Иркутск для осмотра и ознакомления с конструкцией инженерно-технического состава. Если самолет оставлен — брошен вообще, оставили его нам, т.е. восточно-сибирскому управлению (ГВФ) на случай возможного ремонта в наших мастерских.»

В ответ Анвельт телеграммой от 8 августа сообщал в Иркутск: «...французский самолет доставьте в Москву».

Похоже, что советское правительство, не желавшее безучастно смотреть на происходившие события, в августе 1931 года (видимо, вскоре после ознакомления с останками D-33) образовало при Реввоенсовете страны специальную комиссию по постройке самолета РД под руководством К.Е. Ворошилова (12725).

Другие оборонные отрасли:

12 июля 1931 г. Постановление СТО СССР № 147сс о приравнивании Толуолового завода к ударным стройкам (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 37) (12415).

На 12 июля 1931 года было намечено начало пробега мотоциклов ХПСЗ. Для сравнения эксплуатацион-ных характеристик в пробеге уча-ствовали и заграничные модели, в том числе - однотипный с харь-ковским американский "Харлей-Дэвидсон" с объемом двигателя 350 куб.см. Доверили пробег за-водским водителям Солдатенко, Двоименному, Радионову, Ветчинкину. 12 июля на завод прибыли члены Правительства, предста-вители Укравтодора, Харьковс-кого Автодора и правления УкрМЕТО. Состоялось праздничное заседание. Была принята программа выпуска мотоциклов на второе полугодие в объеме 250 штук. Отмечая заслуги в органи-зации мотостроения, наградили орденами Ленина Водопьянова, Амирова и Солдатенко. Попов, Саламатов и Алексеев были пре-мированы. Директор завода Амиров получил в подарок спортив-ный "Форд", а пятеро других ра-ботников - велосипеды. А в 18 часов был дан старт и мотоциклисты отправились по маршруту "Харьков-Москва-Ленинград-Псков-Витебск-Смоленск-Орел-Харьков" (11602).

За рубежом:

12 июля 1931 в 4.43 из Парижа в Токио вылетел самолет «Девуатин» D.33 (Dewoitine), имеющий собственное имя «Le Trait D'union». В состав его экипажа вошли известные французские авиаторы – Жозеф Ле Бри (Joseph Le Brix), Марсель Дорэ (Marcel Doret) и Рене Месмин (Ren; Mesmin). За месяц до описываемых событий, 10 июня им удалось на своем «Девуатине» установить рекорд дальности полета по замкнутому маршруту. Они пролетели 10372 километра.

В очередном полете, претендующим на рекорд, французский самолет без посадок прошел над Берлином, Кенигсбергом, Москвой, Нижним Новгородом, Свердловском и Красноярском, но вдруг над тайгой двигатель рекордного «Девуатина» стал сдавать, и экипажу не осталось другого выбора, кроме как покинуть самолет. Ле Бри и Месмин воспользовались парашютами, в то время как Доре решил остаться на борту и попытаться спасти самолет. Пилоту это удалось лишь отчасти, хотя самолет при посадке на деревья разрушился, но сам Доре остался жив, получив легкие ранения. Авария произошла в 4 км от железнодорожной станции Шиберта (в 60 км от Нжнеудинска). В тот же день авиаторы на мотодрезине добрались до Нижнеудинска, откуда отправились в Москву. 24 июля Лебри, Дорэ и Месмин выехали в Париж с намерением возобновить свой перелет на другом самолете.

На рассвете 11 сентября 1931 новый «Девуатин» D.33 «Trait d'Union II» вылетел из Ле-Бурже в восточном направлении. Около 4000 км полет проходил нормально, но над Уральскими горами погода испортилась, появились плотная облачность, а двигатель самолета стал вибрировать и терять мощность. Вскоре вибрация опасно увеличилась. Можно предположить, что в результате вибрации произошло разрушение конструкции. Самолет стал неуправляемым и Доре приказал экипажу покинуть самолет, затем выпрыгнул сам. Марсель Доре приземлился в нескольких метрах от обломков самолета. Ле Бри же и Месмин, по какой-то причине, остались на борту и погибли (21438).

12 июля 1931 во Франции открыт памятник мушкетеру Д'Артаньяну (4962).

Авиапромышленность:

13 июля 1931, 1 августа 1931 и в апреле 1932 был рассмотрен макет самолетов МИ3-2М34 опытный и дублер (7415, 16).

13 июля 1931 были подготовлены Результаты полетных предварительных испытаний вооружения самолета ДИ-3, произведенных стрелк. отд. 3-го отд. НИИ

Цель испытаний:

1. Выявить удобство работы с турелью.

2. Надежность работы стопоров.

3. Проверить работу ящика-кассеты.

Заключение.

Вооружение кабины стрелка самолета ДИ-3 неудовлетворительное и может быть принято на вооружение предполагаемой серии самолета этого типа (3208,239).

С 13 июля по 13 августа 1931 г. И-5 прошел государственные испытания с положительной оценкой. Был сделан вывод о целесообразности принятия самолета на вооружение ВВС РККА. Эта рекомендация «задним числом» официально утверждала уже принятое решение (10667).

C 13 июля по 13 августа 1931 проходили гос. испытания второго экземпляра И-5 и по результатам решили принять на вооружение (222,6).

C 13 июля по 13 августа 1931 проходили гос. испытания самолета И5 - М22 N 21117 эталона на 1933 год

Цель испытания:

Определение возможности использования самолета И5 N 21117 как эталона для постройки самолетов И5 М22 в 1933 году.

Определение летных данных самолета, отличающегося от серии И5 выпуска 1932 года с установкой: металлического винта, поворотных стоек, обтекателей на колесах, электровооружением, новым подогревателем и заменой помпы АМ на помпу типа Хорнет.

Заключение

Самолет И5-М22 эталон на 1933 год утвердить лишь после устранения частично на самолете, частично в чертежах дефектов обнаруженных при испытании. Устранение дефектов самолетному тресту провести не позднее 20 июля 1933 года.

Испытание самолета И5 ЮVI

Самолет И-5 N2 постройки ЦКБ - мотор Гном Рон _Юпитер_ VI 480 НР N 42071

Краткий журнал прохождения работ:

| Испытание начато | 13 июля 1931 года |
| --- | --- |
| Испытание закончено | 13 августа 1931 года |
| Летных дней | 18 |

Всего самолет находился на испытаниях 31 день.

Заключение:

На основании произведенных испытаний НИИ считает:

Что самолет И-5 ЮVI, обладая хорошими летными и эксплуатационными данными может быть признан современным истребителем.

При устранении недочетов и при получении удовлетворительных результатов испытания вооружения и оборудования самолет И-5 может быть принят на вооружение ВВС (3915).

Летом и осенью 1931 г. балтийские ЮГ-1 приняли участие в войсковых испытаниях авиамин ВОМИЗА-100 (3224,15).

С 13 июля по 9 октября 1931 самолеты Юг-1 сбросили 24 мины ВОМИЗА-100 с высот от 500 до 1500 м. В своем рапорте начальник Воздушных сил Балтийского моря Никифоров рекомендовал после устранения выявленных недостатков принять эту систему на вооружение (3224,15).

С 13 июля 1931 начался циел испытаний мин ВОМИЗА.

Первая советская авиационная мина называлась ВОМИЗА- 100. ВОМИЗА расшифровывалась как "воздушная МИна Заграждения", а цифра "100" означала вес боевого заряда - 100 кг. За основу при ее проектировании взяли проверенную в Первой мировой войне морскую якорную мину образца 1912 г. Ее заряд обеспечивал достаточную мощность взрыва для нанесения серьезных повреждений не только транспортам, но и боевым кораблям.

Предполагалось, что мина будет сбрасываться со средних и больших высот, чтобы не подвергать самолет-носитель излишнему риску повреждения зенитным огнем. Для того чтобы погасить скорость падения, решили применить парашютную систему. Но удар, даже смягченный парашютами, все равно должен был быть приличным. Поэтому начали с серии сбрасывания мин с пятидесятиметровой стрелы плавучего крана. Это позволило выявить наиболее уязвимые места конструкции.

Проектирование ВОМИЗы-ЮО (это название в документах 30-х годов склоняли вовсю, не обращая внимания на то, что это сокращение) в целом завершили в 1928 г. Сама мина почти не изменилась, лишь получила ряд местных подкреплений, а также элементы подвески к самолету - направляющие штоки, поясные желобки, фиксирующие призмы и т.п. Зато она лишилась чугунной спусковой коробки. Изменили и конструкцию якоря.

Самым главным отличием авиационного варианта мины стала парашютная система. Она состояла из четырех куполов, выпускавшихся последовательно, чтобы сделать торможение падения мины по возможности более плавным". Для этой же цели в подвеску включили резиновые шнуры-амортизаторы. Парашюты шились из парусины и имели весьма оригинальную форму. Роль строп выполняли отростки полотнищ, края которых для жесткости укрепили тросами. Все четыре парашюта укладывались в коробку из кровельного железа, размерами превосходящую саму мину. Длина коробки составляла около полутора метров, а максимальная ширина - 770 мм. У конца, присоединявшегося к мине, коробка имела круглое сечение, а дальше сплющивалась и становилась овальной. Закрывал ее железный колпак, на котором еще находилась фанерная крышка. Материалы эти - кровельное железо, фанеру и парусину - выбрали, чтобы удешевить парашютную систему, части которой при боевом использовании безвозвратно терялись.

Мины ВОМИЗА-100 не изготовлялись специально, их переделывали из обычных морских мин образца 1912 г., лежавших на складах. Переделка обходилась примерно в 2000 рублей, и столько же стоила парашютная система. Комплект весил около 900 кг, из них 325 кг - собственно мина с минрепом. Устройство получилось достаточно громоздким - общая длина равнялась 3,5 м, так что поднять ВОМИЗу-ЮО мог далеко не каждый самолет. Первые образцы мины переделывали в мастерских Остехбюро.

Первым выпускался самый маленький, стабилизирующий, парашют площадью всего 1 кв. м. Он выходил из-под откидывавшейся набегающим потоком крышки. На нем мина падала всего 1,5-2 с. Затем этот купол отделялся, сдергивая с короба колпак. Из-под последнего выползал парашют побольше - 3,5 кв.м. На нем система опускалась, пока в специальных гнездах горели дистанционные трубки, запаленные в момент отделения от самолета. Время горения трубок определялось на земле. Чем больше высота сброса, тем дольше должна гореть трубка. В противном случае время опускания мины получается очень большим. С другой стороны, при длительном горении трубки мина успевает сильно разогнаться в своем падении и затем испытает значительный динамический удар. Дистанционные трубки конструкторы Остехбюро взяли из практики артиллерии, где их применяли в снарядах различных типов.

Когда трубки догорели, пороховые заряды в пирозамках отделяли от мины парашютную коробку. Из нее сначала вытягивается третий парашют, площадью 7,5 кв. м, а через некоторое время, определяемое часовым механизмом, четвертый, самый большой, площадью 12 кв. м. С этого момента мина спускается на двух куполах. Они связаны между собой и с миной системой резиновых шнуров-амортизаторов. Шнуры должны были смягчить рывки, вызванные раскрытием парашютов. Параллельно шнурам-амортизаторам тянулись стальные тросы, которые сделали длиннее резиновых шнуров. Тросы принимали на себя нагрузку при предельной деформации резины.

При вхождении мины в воду автоматически отцеплялась подвеска парашютной системы. Делало это устройство, названное конструкторами "крылом" или "лопаткой". При ударе о поверхность воды оно поворачивало вал, по бокам которого находились замковые механизмы. Их язычки высвобождали тросы парашютной подвески. "Лопатка" же расфиксировала соединение мины и якоря. Преждевременно повернуться "лопатке" не давала система пружин. Вода начинает поступать в устройство расцепки якоря и собственно мины. Там находится таблетка из вещества, растворяемого в воде. В морских минах для этого традиционно использовали сахар. Когда кусок сахара растворяется, освободившаяся пружина расцепляет якорь и мину. Якорь ложится на дно, а мина всплывает, удерживаясь тросом-минрепом на заданном углублении. Последнее отслеживается с помощью гидростатической коробки, прекращающей вытравливание минрепа. Если сахарный блок размыло еще в полете, например сильным дождем, то "крыло" не давало мине и якорю разъединиться до момента удара о воду. В начале всплытия мины специальный тросик освобождал защелку гидростатического диска ударного прибора. При достижении заданного углубления последний приводил взрыватель в боевую готовность (12002).

Испытания проводили на базе 62-й отдельной эскадрильи (эскадрилья имела по три ТБ-1а и ЮГ-1), дислоцировавшейся в Гребном порту в Ленинграде. До 9 октября самолеты сбросили 24 ВОМИЗы, из них 17 - успешно. При высоте сброса до 500 м результаты были великолепными - 11 из 12, а самым проблемным оказался диапазон 1000-1500 м В трех случаях мины оторвались от парашютов - лопнула пайка тросов. Большая часть ВОМИЗ сбрасывалась "на всплытие" (без углубления), но всплыли не все. Причиной оказалось частичное растворение сахара при разбеге самолета. При небольшом волнении и даже в штиль мина, подвешенная под брюхом поплавкового "Юнкерса", забрызгивалась водой. Сахар при этом растворялся неравномерно, пружина перекашивалась, и в итоге расцепки не происходило.

Детали парашютной системы после приводнения мины подбирали - для этой цели к коробке, крышке и колпаку крепили буйки. Все это использовалось повторно. Кое-что, конечно, безвозвратно утопили. Выяснилось, что более четырех-пяти сбрасываний шнуры-амортизаторы не выдерживают, выходят из строя.

Но самым больным местом оказалось крепление зарядной камеры мины. Удар о воду смещал ее, что могло впоследствии привести к тому, что она просто не взорвется. Особенно сильный удар имел место при затянутом горении дистанционных трубок, когда большие парашюты раскрывались с запозданием, и из-за этого скорость входа в воду превышала расчетные 25-30 м/с. Приличный удар получали и мины, приводнившиеся на гребень волны. Важной частью испытаний стал хронометраж процесса подвески мины под самолет. Команда из трех специалистов и четырех приданных им краснофлотцев тратила на это более двух с половиной часов. Час занимала сборка системы. К мине присоединяли парашютную коробку и регулировали длину сборки. Последнее было необходимо из-за значительной погрешности изготовления коробок - по документам допуск составлял до 100 мм. Затем уже собранный комплект грузили на бон и буксировали к самолету. Это "съедало" около 40 минут. Еще час уходил на собственно подвеску мины под мост, установку предохранительных защелок, укладку сахара в разъединитель и прибор малых глубин, пороховых зарядов в пирозамки и вставку дистанционных трубок. Непосредственно перед взлетом снимали предохранительные чеки (их было десять штук) (12002).

С 13 июля по 9 октября 1931 самолеты ЮГ-1 в войсковых испытаниях авиамин ВОМИЗА-100сбросили 24 мины с высот от 500 до 1500 метров. В своем рапорте начальник Воздушных сил Балтийского моря Никифоров рекомендовал после устранения выявленных недостатков принять эту систему на вооружение. И действительно, в марте 1932 года мину ВОМИЗА-100 приняли на вооружение под названием МАВ-1. Но ЮГ-1 ее носителями фактически так и не стали (15478).

В декабре 1929 года командование Воздушных сил Балтийского моря констатировало этот недостаток:

«Самолеты бомбардировщики-торпедоносцы ЮГ-1, удовлетворительные по своим летным качествам, обладают недостаточной грузоподъемностью, что ограничивает радиус действия при необходимой нагрузке бомб или торпеды» (15479).

Другие оборонные отрасли:

13 июля в 1931 году комиссия Народного Комиссариата тяжелой промышленности Союза СССР утвердила Устав "Государственного управления по стройке и временной эксплуатации Красноярского машиностроительного завода" - "Стройкрасмаш" - ныне ФГУП "Красноярский машиностроительный завод". Начальником строительства и первым директором завода в ноябре 1932 года был назначен Субботин Александр Петрович. 23 июня 1933 года на месте, где проходил Великий Сибирский каторжный путь, был заложен корпус первого производственного цеха завода - цеха металлических конструкций. Строительство завода послужило началом основания и развития правобережной части города Красноярска. До 1941 года заводом изготавливались шахтные подъемные машины, шахтные лебедки, проходческие комбайны, врубовые машины, вагонетки, клети шахтные, скипы, копры, транспортеры и другое оборудование для золотодобывающей промышленности, катера, баржи, оборудование для нефтедобывающей промышленности и др. На январь 1941 года завод располагал приблизительно 300 единицами оборудования и 3600 рабочими. С началом войны завод перешел в подчинение Наркомата вооружения. В него влились эвакуированные из западных районов страны Коломенский завод имени Ворошилова, частично Ленинградские заводы "Арсенал" и "Большевик", Калужские и Сталинградские заводы. Основной продукцией завода стали автоматические зенитные пушки. Первый эшелон пушек 61-К из Красноярска на фронт был отправлен 15 ноября 1941 года. С ноября 1942 года по апрель 1946 года заводом руководил Хазанов Борис Абрамович. Выпуск вооружения за годы войны и боеприпасов увеличился в три раза, производительность труда увеличилась в 1,8 раза. 26 тысяч пушек различных систем, более 5 тысяч минометов, 220 тысяч крупных авиабомб, 3500 морских мин - таков вклад предприятия, работавшего под лозунгом: "Все для фронта, все для победы!", в победу разгром врага. За героический, самоотверженный труд в годы войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года завод был награжден орденом Ленина. 230 работников завода были награждены орденами и медалями Советского Союза. В 1949 году заводу было поручено серийное производство автоматических зенитных пушек С-60, а в 1956 - спаренных автоматических зенитных пушек для самоходной установки ЗСУ-57-2. Всего этих пушек было выпущено более 5300. С сентября 1953 года по июль 1966 года заводом руководил Сысоев Петр Александрович. В феврале 1958 года было принято решение о реконструкции завода под выпуск новой ракетно-космической техники. С 1959 по 1965 г.г. производственные площади завода увеличились втрое, численность работающих увеличилась вдвое, объем валовой продукции - в 3,3 раза, производительность труда и заработная плата возросли на 40%. В итоге было создано современное высокотехнологичное производство ракетно-космической техники и освоена первая баллистическая ракета 8К65, разработанная ОКБ-586 под руководством Янгеля М.К. В 1964 году завод приступил к освоению ракеты-носителя 11К65 для выведения на круговые орбиты легких спутников. Ракета была разработана ОКБ-10, под руководством Решетнева М.Ф. Ракета выпускалась заводом до 1971 года и была передана для производства на другой завод. С 1958 года завод приступил к выпуску ведущих мостов зерноуборочного комбайна СК-3. За три года их было изготовлено более 10000. В 1963 году на заводе приступили к созданию производства бытовых холодильников "Бирюса". В 1963 году на заводе приступили к созданию производства бытовых холодильников "Бирюса". В 1964 году их было выпущено 17 тысяч. В 70-х годах производство холодильников стало самым крупным в СССР и Европе. Годовой выпуск был доведен до 750 тысяч. В 1992 году производство холодильников было выделено в самостоятельный завод холодильников "Бирюса". Марка холодильника "Бирюса" была известна в 32-х странах мира. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года за заслуги в создании и производстве новой техники завод был награжден вторым орденом - Трудового Красного Знамени. В 1965 году завод начал сотрудничать с СКБ-385, руководимым Макеевым В.П. в деле создания отечественных баллистических ракет морского базирования. С 1965 по 1988 год завод совместно с СКБ-385 (позднее КБМ, ГРЦ имени Макеева В.П.) отработал и поставил на серийное производство четыре типа баллистических ракет для подводных лодок, которые заняли одно из важнейших мест в системе стратегических сил страны. С 1966 по 1970 год объем промышленной продукции вырос в 2,8 раза. Производительность труда выросла в 2,4 раза. Правительство высоко оценило труд коллектива завода и наградило его в 1971 году третьим орденом - Орденом Октябрьской Революции. С 1966 по 1969 год заводом руководил Гуров Борис Николаевич. С 1969 года по 1974 год директором завода был Котельников Владилен Петрович. Системное рассмотрение вопросов эффективности производства, внедрение новой техники и технологии, совершенствование организации и управления производством позволило в 1971 - 1975 годах увеличить объем производства еще на 167% . В феврале 1975 года завод был награжден четвертым орденом - Орденом Ленина. В 1975-2005 гг. завод возглавлял Гупалов Виктор Кириллович. Благодаря решению всего комплекса производственных, научно-технических и социальных задач, реализация планов технического перевооружения, внедрению вычислительной техники в 1976-1980 годах рост объемов производства составил 174,9%. При этом практически весь прирост выпуска продукции был обеспечен за счет роста производительности труда. В 1982 году завод был награжден пятым орденом - Орденом Трудового Красного Знамени. Каждый раз при награждении завода награждались Правительственными наградами и работники завода. Всего было награждено более 5000 красмашевцев. В том числе звания Героя Социалистического труда были удостоены 11 человек. Лауреатами Сталинской премии стали 4 человека, лауреатами Государственной премии - 8 человек. Лауреатами Государственной премии стали 12 работников завода. С 1989 года завод начал выпускать базовые модули для разгонных блоков ракет-носителей "Протон" и "Зенит-3SL" (морской старт). Начиная с 1985 года завод, в порядке конверсии, разрабатывает и выпускает мясоперерабатывающее оборудование, термопластавтоматы, медицинский инструмент, теплообменное оборудование, оборудование для производства кремния и многое другое. Развитие производственных сил завода, повышение эффективности производства позволило решить многие социальные проблемы, что коренным образом изменило облик города. К 1990 году на балансе управления жилищно-коммунального хозяйства завода находилось более одного миллиона квадратных метров жилья. В 1999-2000 гг. на "Красноярском машиностроительном заводе", возобновлено производство БРПЛ РСМ-54, проведены опытно-конструкторские работы по модернизации изделий, и совместно с предприятиями кооперации начато их серийное производство. 10 января 2003 года за большой вклад в разработку и создание ракетно-космической техники Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил коллективу ФГУП "Красмаш" благодарность. Большая группа красмашевцев была удостоена государственных наград Российской Федерации. Выпуская самое совершенное ракетное оружие морского базирования, являющееся основой стратегических ядерных сил сдерживания, коллектив предприятия продолжает наращивать номенклатуру и объем выпуска продукции гражданского назначения. Особое внимание при этом уделяется производству наукоемкого технологического оборудования для получения сверхчистых монокристаллических материалов из кремния и корунда. Одновременно продолжаются работы в области освоения и производства ракетно-космической техники - основного производственно-технологического направления деятельности предприятия. С августа 2005 года предприятие возглавляет генеральный директор кандидат технических наук, академик Международной инженерной академии Колмыков Владимир Афанасьевич (14951).

Армия:

13 июля 1931 г. Постановление СТО СССР № 148с об отпуске Наркомвоенмору ржи и пшеницы из урожая 1930 г. (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 38) (12415).

За рубежом:

13 июля 1931 в Саскачеване (Канада) индейцы в нарушение канадских законов провели ритуальные танцы с целью вызова дождя и прекращения засухи (4962).

13 июля 1931 из-за банкротства немецкого «Данабанка» все банки Германии остановили свою работу на месяц (4962).

13 июля 1931 рухнул крупнейший банк Германии Danabank, что привело к закрытию всех немецких банков до 5 августа 1931 (2100).

Авиапромышленность:

14 июля 1931 была большая демонстрация работ П.И.Гроховского в Москве. Он хотел прыгать в Форде на ЦА, чтобы подъехать к М.Н.Тухачевскому и Буденому. М.Н.Тухачевский - запретил и действительно - парашют не раскрылся. Расследовал представитель ГПУ О.Н.Нежил - ошибка в методе (1101,95).

14 июля 1931 с высоты 600 м совершила первый прыжок женщина - В.Кулешова (271,126).

14 июля в 1931 году с высоты 600 м совершила прыжок первая советская парашютистка В.Кулешова (14952).

Другие оборонные отрасли:

14 июля 1931Политбюро ЦК ВКП (б) приняло директивы по народнохозяйственному плану на 1932 г. и решение о командировании уполномоченных ЦК ВКП (б) на металлургические заводы объединения «Сталь» для улучшения организационно-хозяйственной работы; одобрило предложение ВСНХ и НКЗ о производстве на Саратовском заводе и заводе «Коммунар» комбайнов с 15-футовым захватом, а на Ростовском и Сибирском заводах - с 20-футовым (12265).

За рубежом:

14 июля 1931 в Бискайском заливе перевернулся вверх килем французский экскурсионный корабль «Сен-Филибер», в результате чего погибли 500 человек (4962).

Авиапромышленность:

15 июля 1931 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) было принято решение о строительстве Уфимского моторного завода. Башкирскому обкому партии поручили определить место его расположения. В Уфе к началу первой советской пятилетки существовало всего 19 промышленных предприятий. Большинство из них, исключая паровозоремонтный и госзавод № 1 (бывший Гутмана), были маломощными, с изношенным оборудованием, низкой энерговооруженностью труда. Рабочий класс столицы Башкирии насчитывал 8,5 тысячи рабочих и 145 инженерно-технических работников (только 25 из них имели высшее техническое образование). В резерве были 10 тысяч безработных, официально зарегистрированных на бирже труда.

Через 10 дней, 25 июля, под стройку была отведена площадь возле села Богородское на реке Уфе, километрах в двадцати от центра города.

27 июля Президиум ВСНХ СССР своим постановлением закрепил сроки начала строительства завода и организовал для этой цели 17-й государственный строительный трест, позже переименованный в строительно-монтажный.

Башкирский обком партии создал постоянный комитет содействия строительству завода: Самсонов — председатель, Ягудин — заместитель, члены комитета — Петровский, Логинов, Бычков, Бакаев и другие. Обком же направил на стройку 111 ответственных работников.

Выполнение плана, обеспечение рабочей силой, материально-техническое снабжение, жилищно-бытовые условия, культурное обслуживание — ничто не ускользало от пристального внимания партийных органов. Если требовалось, обком входил с предложениями в Центральный Комитет партии. ЦК ВКП (б) в 1934—1935 гг. принимал решения об ускорении строительства Уфимского моторного завода и увеличении его финансирования.

Обком партии выдвинул лозунг: «Моторный строит вся Башкирия». В районах республики шла мобилизация молодежи. К 1934 году на стройке трудились 3600 рабочих, среди них башкиры составляли 11 процентов, татары — 11, русские — 67; много было женщин (14 процентов).

Начальником строительства сначала был И. И. Желтов, которого в скором времени сменил В. Ф. Грачев, присланный сюда из Москвы Главным управлением тракторно-автомобильной промышленности (ГУТАП). Он был начальником стройки и одновременно директором завода.

В 1933 году был создан партком Моторостроя. Секретарем парткома избрали Ф. В. Шагимарданова. Это был очень деятельный человек, горячий трибун, опытный пропагандист. Он часто выступал перед рабочими, держался свободно, и слушать его было интересно. На заводе его любили и ценили.

Как вспоминал позднее полковник запаса Д. К. Жеребцов, работавший на стройке десятником, тогда преобладал ручной труд, не было ни машин, ни механизмов. Земляные работы вели артели землекопов, грунт из котлованов вывозили на телегах-грабарках. Гвозди составляли такой дефицит, что прорабы придумали должность гвоздодера. Молодые ребята с утра до вечера вытаскивали гвозди из старой опалубки, чтобы использовать их вторично. Кирпич на объект подавали козоносы. Так называли грузчиков, которые на «козе», закрепленной на спине, носили наверх кирпичи.

Строительная площадка раскинулась широко. Вязкие болота, леса, озера, заросшие камышом, бездорожье — ни пройти, ни проехать. Заболоченная местность затрудняла закладку фундамента, доставку строительных материалов. Требовались средства и время, чтобы осушить болота, расчистить лесные заросли, подготовить строительные площадки. Порой приходилось рыть отводные каналы, спускать озера и болотные воды в овраги, реки , делать земляные насыпи.

Первыми должны были ввести в строй малолитейный, кузнечный и инструментальный цехи. С расчисткой площадки сразу же закладывались их фундаменты.

Одновременно строилось жилье, почта, телеграф, телефонная станция, прокладывались шоссе до города Уфы, железная дорога от станции Черниковка.

В первый же год было выстроено почти сто бараков. Их заселяли немедленно: ощущался недостаток жилья. Позже количество бараков выросло до четырехсот, но и этого было мало — на моторный прибывали люди со всех концов страны. Сотни рабочих жили в палатках. За станцией Черниковка возник большой палаточный городок. Весной 1935 года на стройку прибыл отряд казахов-кочевников (с семьями, на арбах, со своими верблюдами) во главе с Бетангалеевым. Неподалеку от завода они поставили юрты, возвели кухонные очаги. Казахи перевозили строительные материалы на повозках, запряженных верблюдами. Бывало, длиннющие караваны верблюдов тянулись по дорогам в сопровождении своих хозяев.

С приближением зимы казахам построили семь благоустроенных бараков. Однако кочевники отказались от всех удобств. Тогда руководство создало Бетангалееву образцовую квартиру. Обставили ее мебелью — столы, стулья, кровати, шкафы, повесили оконные и дверные занавески, выдали постельное белье.

Казахи с любопытством рассматривали квартиру своего бригадира. Многие согласились на переезд в такие квартиры. Но расставались с кочевым бытом трудно. Вместо кроватей сделали общие нары, даже зимой не закрывали окон и посреди комнаты ставили юрту, прямо на полу разжигали очаг. Преимущества городского быта постигали постепенно, день за днем. Позже казахи-кочевники освоились, отмечали новоселья, приглашали гостей из дирекции, парткома и постройкома, угощали их национальными блюдами, подавали кумыс. Пели под домбру народные песни.

Многие рабочие, прибывшие на стройку, не имели ни опыта, ни квалификации. На виду была краснознаменная бригада мастера Мичугина из Магнитогорска. Она привезла с собой богатый опыт всесоюзной стройки.

В отличие от крупных машиностроительных заводов первой пятилетки — Сталинградского, Челябинского и других, Уфимский моторный целиком и полностью проектировался советскими специалистами.

С первых же дней стройка находилась под неослабным вниманием центральных и республиканских органов. Госплан СССР включил Уфимский моторный завод в число ударных строек страны. О размахе строительства можно судить хотя бы по тому, что сюда ежедневно поступало 300 вагонов строительных материалов. Лишь только в одном 1934 году стройка должна была получить 150 тысяч кубометров леса; 45 тысяч тонн цемента; 12 тысяч тонн железа, 50 тысяч кубометров бутового камня, 340 тысяч кубометров гравия, 50 миллионов штук кирпича, 230 тысяч тонн стекла.

Вырастали корпуса цехов, и в них устанавливались новые металлорежущие станки, кузнечно-прессовое и литейное оборудование. Однако с оборудованием были проблемы. Сначала оно было заказано в Германии. Однако с утверждением там фашистского строя деловые отношения с этой страной претерпели большие изменения, и договор на поставку оборудования для Уфимского моторного завода не был выполнен. Приходилось рассчитывать лишь на свои силы и возможности. Моторный завод стал получать оборудование с отечественных заводов, из Москвы, Ленинграда, Горького, Харькова, Одессы и Краснодара.

Обком партии был главным штабом ударной стройки. Особой его заботой стала подготовка национальных кадров–рабочих и специалистов. В школах ФЗУ создавались подготовительные группы для тех, кто не имел необходимого образования.

С притоком в промышленность башкир, татар и представителей других национальностей рабочий класс республики, а вместе с ним коллектив уфимских моторостроителей становился многонациональным.

Интересна судьба Гатията Рахматуллина. На стройку он пришел в лаптях и онучах, в грубых самотканых портках. «Я знал только, как плести лапти да пастуший кнут», — рассказывал он позднее. Гатият научился писать и читать, стал комсомольцем, стахановцем. За первые три года освоил три специальности: каменщика, бетонщика и штукатура.

В декабре 1935 года Рахматуллин оштукатурил 89 квадратных метров (578 процентов нормы) и перекрыл рекорд московского рабочего Позднякова, о котором тогда писали все газеты. Молодой стахановец был занесен на Доску почета, и ему вне очереди выделили квартиру в благоустроенном доме. Рахматуллина избрали делегатом VIII Всесоюзного съезда Советов, он стал депутатом Верховного Совета БАССР.

В 1938 году Москва снарядила агитсамолет «Крокодил» по маршруту: Москва — Орск — Магнитогорск — Уфа — Челябинск — Караганда — Кемерово — Новосибирск — Свердловск. На борту агитсамолета находились знатные труженики страны, знатоки своего дела, умельцы. Среди них был и Гатият. Он обучил своим приемам 335 человек, и ЦК профсоюза строителей премировал его путевкой в Гагры.

Моторный еще строился, но для него уже заранее готовились рабочие кадры на заводах Сталинграда, Челябинска, Горького. В канун 16-й годовщины Октября башкирские моторостроители собрали первый комбайновый мотор У-5 на линиях челябинского тракторного завода.

В августе 1934 года стройку посетила делегация рабочих скандинавских стран. Среди них были металлисты, строители, текстильщики. Иностранцы изумлялись размаху строительства. Их интересовали люди. Они расспрашивали, кто откуда пришел, кем был и кем стал, где учился, чего достиг, и поражались услышанному.

15 сентября 1934 года состоялся пуск малолитейного цеха. А накануне прошло партийно-комсомольское собрание. На нем присутствовали башкирские писатели. С большим докладом о первом Всесоюзном съезде писателей перед рабочими выступил председатель БашЦИКа, известный литератор Афзал Тагиров.

Затем все участники собрания под музыку духового оркестра направились в цех. 12 часов ночи. Цех забит людьми. Здесь ударники и руководители стройки, партийные и советские работники, писатели, журналисты. В 12.30 ночи с 14 на 15 сентября появился первый чугун моторного завода. Он хлынул под бурные аплодисменты, под музыку духового оркестра и пение «Интернационала».

В 1935 году завод дал первые десять комбайновых моторов У-5 и пять дизель-моторов «Коджу». Необходимо было организовать их серийный выпуск.

Осенью 1938 года на завод приехал прославленный летчик-полярник М. В. Водопьянов. Отважный полярник рассказал о полете на Северный полюс, о развитии советской авиации и растущей мощи Красной Армии.

Проверка первых опытных двигателей У-5 проводилась на поле Сосновского совхоза близ Омска. Комбайнеры отметили его достоинства: надежность, длительную работу без ремонта, экономичный расход горючего. Опытный двигатель за 25 дней ни разу не вышел из строя. Всего он проработал свыше 300 часов.

В 1938 году комбайны с моторами УМЗ успешно вели уборку на полях Краснодарского края, Куйбышевского зерносовхоза, Магнитогорского совхоза. Государственный экзамен У-5 выдержал с честью.

В 1939 году вспыхнула вторая мировая война. В Кремле состоялось заседание Совета Труда и Обороны с участием секретарей обкомов партии, директоров и главных инженеров крупных заводов. Было решено создать в Уфе и ряде других городов новые машиностроительные заводы. В Уфе базой для нового предприятия стал завод комбайновых моторов и площадка, подготовленная для строительства дизельного завода.

Вновь созданные предприятия в срочном порядке оборудовались под выпуск авиационных моторов М-105. Завод на Верхней Волге стал головным (11882).

15 июля 1931 года Тухачевскому была устроена демонстрация изобретений Гроховского в области воздушной пехоты. Была неудача с воздушными мешками, велосипедами и с орудием, которые Гроховский относил к недостаточному количеству испытаний на самолетах, которые ему не давались и тормозились зам. начальника НИИ Фроловским (6769, 29-31).

15 июля 1931 приказом начальника ВОГВФ был организован специальный отряд "Правда" для доставки матриц газет под командованием П.С.Никитченко и с августа стали доставлять (442,59).

В июле 1931 был создан специальный авиаотряд для доставки матриц Правды в Ленинград, Харьков, Одессу, Ростов на Дону, Казань, Баку, Тифлис, Свердловск и др. (446,365).

15 июля в 1931 году создан специальный отряд перевозки матриц газеты «Правда». В августе того же года матрицы "Правды" доставлялись уже в Ленинград, Харьков, Киев, Грозный, Одессу, Казань, Ростов-на-Дону, Тифлис (Тбилиси), Свердловск (14953).

15 июля 1931 вышло решение ПБ о строительстве завода комбайновых моторов в Уфе - будущего завода № 26. Площадка у села Богородское в 18 км. От города. Переименовалив Моторный 6 августа (9088,177).

15 июля 1931г Начальником ГДЛ назначен Н.Я.Ильин (11330).

15 июля 1931 г. вышел приказ Начальника вооружений РККА о подчинении ГДЛ начальнику Техштаба Начальника вооружений РККА и о назначении начальником ГДЛ Н.Я.Ильина, сохранившего за собой долж¬ность уполномоченного Начальника вооружений РККА.

Уже к 1 апреля 1932 г. ГДЛ под руководством Н.Я.Ильина имела ряд достижений, а именно:

1) 132 мм, 82 мм и 70 мм ракетные орудия;

2) приспособление для разгона самолета;

3) реактивные моторы на жидком топливе (12702).

15 июля 1931 г. по приказу Начальника вооружений РККА М.Н.Тухачевского его заместитель Н.А.Ефимов передает Лабораторию в подчинение АНИИ и назначает нового начальника ГДЛ - Николая Яковлевича Ильина, оставляя его уполномоченным Техштаба НВ РККА по Ленинграду, а Борис Сергеевич становится заместителем начальника по опытно-конструкторской части. Теперь он мог заниматься только наукой. Такое решение М.Н.Тухачевского было обусловлено не только просьбами Б.С.Петропавловского, но еще и необходимостью сократить время на выполнение заказов организации. Дело в том, что все ее заказы проходили через уполномоченного Техштаба, который и давал ход той или иной просьбе. Совмещение же должностей упрощало решение этой задачи.

Тем временем, кроме РС-82 и РС-132, ведутся работы по созданию снарядов крупного калибра. Особо следует отметить, что в 1931-1932 гг. разрабатывалось ручное ракетное орудие для стрельбы по танкам. Практическое воплощение этого ружья опередило бы американскую «базуку» больше чем на десять лет. Ружье не нашло применения из-за сравнительно малой бронебойности, а довести его не хватило сил из-за недостатка кадров.

Объем работ был всегда огромен, но люди работали как заведенные, увлеченные новой и интересной идеей. Для примера приведем объемы работ, выполнявшиеся в ГДЛ. Так, в частности, за первый квартал 1932 г. при непосредственном участии Б.С.Петропавловского были выполнены следующие разработки:

Конструкторские работы:

1. Расчет, описание и рабочие чертежи 3-х вариантов 65-мм бронебойного снаряда.

2. Расчет, описание и рабочие чертежи 82-мм стального фугасного и снарядов с дюралевой камерой бризантного действия для стрельбы с самолета.

3. Расчет, описание и рабочие чертежи 132-мм четырёх вариантов фугасных с хвостовым оперением, бризантного для стрельбы с самолета, химического, агитационного и осветительного снарядов.

4. Расчет, описание, рабочие чертежи 245-мм фугасного для полевой стрельбы, фугасного для стрельбы с самолета по наземным целям и химического снарядов.

5. Эскизный проект 245-мм ракетного орудия.

Внеплановые конструкторские работы:

- Расчет, описание, рабочие чертежи глубинной противолодочной реактивной бомбы весом в 200 кг по заданию УВМС.

- Эскизный проект пускового станка к этой бомбе.

- Расчет и рабочие чертежи реактивной камеры для завода №75.

Опытные и исследовательские работы:

1. Подбор заряда и сопла: к 65-мм бронебойному снаряду, к 82-мм снаряду повышенной дальности, к 245-мм снаряду, к реактивной камере для завода № 75, к 70-мм трассирующему снаряду.

2. Подробное исследование характера горения заряда в 65-мм камере в зависимости от условий заряжания и характера укладки заряда, с попутным испытанием прочности дюралевых камер.

3. Испытание прочности камер к 132-мм снаряду по измененному чертежу.

4. Исследование горения заряда в удлиненной камере, предназначенной для 132-мм снаряда с дальностью 8 км.

5. Испытание горения зарядов массой 6 и 10 кг в камере для разгона самолетов с определением реактивной тяги, с попутным испытанием прочности держателей и способов воспламенения нескольких камер (работы проводились совместно с 3-м сектором).

6. Испытание стрельбой осветительных вурдо-гранат.

7. Исследование стрельбой трех вариантов 132-мм осветительных снарядов (15252).

Другие оборонные отрасли:

15 июля 1931 в 14 ч 30 мин шесть мотоциклов Л-300 стартовали в Ленинграде на площади Урицкого, а иномарки и автомобили сопровождения выехали из Москвы. В Вышнем Волочке две мотоколонны объединились. Маршрут пробега пришлось несколько изменить из-за дождей и связанного с ними сильного загрязнения пути. На участке Сталинград-Харьков вместо трассы Евсеев-Усть-Медведецкая-Верхне-Сальск-Бело-водск-Купянск избрали более лёгкую: Калач-Миллерово-Бело-водск-Старобсльск-Сватово-Чугуев. На участке Харьков-Москва, посчитав, что по грунтовым дорогам проехали достаточно, в столицу решили добираться по шоссе через Курск, Орёл и Тулу [4.41].

Третий Всесоюзный испытательный пробег советских мотоциклов [4.39] был организовани ЦС АВТОДОРа для сравнения обновленного Л-300 с базовой моделью. В него направили шесть мотоциклов Л-300: три модернизированных и столько же сделанных по первоначальной документации. Вместе с ними отправили два иностранных мотоцикла-одиночки: американский HarleyDavidson и английский ВSА, - оба с одноцилиндровыми двигателями рабочим объёмом 500 см3. Мотоколонну сопровождали три легковых машины Форд-А: грузовик Форд-АА и два американских 1200-кубовых мотоцикла Наrley-Davidson с колясками. Планировалось проехать 4017 км (929 км по шоссе и 3088 км по грунтовым дорогам). Трасса состояла из шести этапов: Ленинград-Вышний-Волочёк-Нижний Новгород-Сталинград-Харьков-Москва-Ленинград. Маршрут прошли за 32 дня, из них 21 день - в движении и 11 - отдых в городах [4.40]. На трассе пробега не проводили рекогносцировку. По этой причине на участке Вышний-Волочек-Иваново-Вознесенск в деревнях мотоциклы увидели впервые. Управление усовершенствованными образцами Л-300 поручили весьма незаурядным людям. Это были лучшие мотоциклисты Ленинграда: член городского мотоклуба П.П. Воротилкин, а также два конструктора завода «Красный Октябрь» А.М. Лутц и А.А. Иванов, имевшие большой опыт участия в мотопробегах. Серийные Л-300 вели красноармейцы П. Зубковский, В. Кудрявцев и Мартьянов. Известного в стране специалиста мототранспорта И.П. Дюмулена назначили командором пробега, а инженера Ю.М. Галкина - председателем технической комиссии, в которую включили П.В. Можарова. Финансирование пробега обошлось в 18 тыс. р. По 7 тыс. р. предоставили завод «Красный Октябрь» и ЦС АВТОДОР, 2 тыс. р. -ВАТО, по 1 тыс. р. - Центральное управление дорожным транспортом (ЦУДОРТРАНС) и наркомат почт (НАРКОМПОЧ-ТЕЛЬ). Техническая комиссия проверяла качество вождения мотоциклов и признала его высоким. Красноармейцы, слабо знавшие устройство мотоцикла в сравнении с лучшими мотоциклистами, показали вполне удовлетворительные результаты. Этот факт свидетельствовал о простоте освоения вождения и обслуживания мотоцикла.

В Москву прибыли 19 августа. Технический финиш состоялся на 11-м километре Серпуховского шоссе, где пробег официально завершился. После трёхдневного отдыха, 23 августа шесть мотоциклов Л-300 без сопровождения отправились в Ленинград и 25 августа прибыли к месту старта, пройдя дополнительно 752 км. Мотоциклисты в пробеге преодолевали большие трудности: обваливались мосты под тяжестью автомашин сопровождения, под дождём на грунтовой дороге приходилось двигаться на низшей передаче со скоростью не более 5 км/ч. Обновлённые Л-300 показали себя лучше серийных, так как у них переднее крыло не забивалось грязью, и магнето не выходило из строя благодаря защищённости от влаги. На участке Нижний Новгород-Сталинград температура металлических деталей мотоциклов поднималась до 54 °С. Пыль забивала стыки сопрягающихся деталей. Однако обновлённым Л-300 это не вредило. На трассе пробега участники ощущали внимание встречавших людей и организаций: на остановках и дневках, в городах и даже небольших населённых пунктах проходили митинги [4.42].

Руководители заинтересованных организаций, техническая комиссия, автодоровская общественность, участники пробега, -многие признавали успех мероприятия. Экспериментальные Л-300 выдержали дорожные испытание. Отмеченные недостатки относились не к конструкторским недоработкам, а к технологическим огрехам, что представлялось исправимым и открывало возможность освоения в серийном производстве нового Л-300 [4.40].

Заместитель председателя ВСНХ СССР А.П. Медведев заявил в прессе, что к концу первой пятилетки выпустят 25 тыс. мотоциклов [4.43], в чем специалисты сомневались. Для прояснения ситуации председатель мотоциклетной секции АВТОДОР С.С. Каменев поручил создать бригаду, чтобы встретиться с руководством ВСНХ, ВАТО и заинтересованных в мотоциклострое-нии трестов и прояснить положение дел. Выявили настораживающие факты: в ВСНХ не понимали роль и значение мотоциклов для СССР; председатель правления ВАТО Михайлов категорически отказал продолжить выпуск мотоциклов Л-300 на заводе «Красный Октябрь»; на ХАЗе мотоциклы изготовили не по распоряжению ВСНХ СССР, а благодаря увлечённости мотоциклами работников завода и председателя ВСНХ Украинской советской социалистической республики (УССР) Сухомлинова [4.44] (11429).

15 июля. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 49. Опросом членов ПБ от 15 июля 1931 г. 41/17. О выполнении решения ПБ о состоянии производств, обслуживающих автотракторную промышленность, в частности, производства магнето (ПБ от 5 марта 1931 г., пр. № 28, п. 12д). 47/23. О технических качествах самолетов (ПБ от 20 мая 1931 г., пр. № 39, п. 30/33). (Политбюро... Т. 2. С. 193) (12416).

15 июля 1931Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение о строительстве моторного завода в Уфе; одобрило постановление президиума ВСНХ о разукрупнении объединений промышленности; утвердило проект постановления ЦК ВКП(б) «Об упорядочении проведения непрерывной производственной недели и ликвидации обезлички» и создало комиссию для разрешения всех связанных с этим вопросов; приняло предложение комиссии о. мерах по усилению производства экскаваторов и оборудования для хлебозаводов; приняло предложение ВСНХ о производстве рельс в 1931 г., предложив директорам заводов каждые 5 дней сообщать в ЦК ВКП (б) сведения о ходе поставки рельс (12265).

Авиапромышленность:

В середине июля 1931 было письмо завода № 39 ближайшему помощнику и сотруднику Г.Г. Ягоды, комиссару I ранга Государственной безопасности Г.Е. Прокофьеву

Дорогой ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ!

Вчера, Постановлением ЦИК Союза, ЦКБ и завод № 39 им. Менжинского получили награды.

Принимая утвержденные Партией и Правительством награды и считая их нами заслуженными упорной работой, сметающей с пути все препятствия в неустанном движении поставленным задачам, мы, коллектив рабочих и инженерно-технических работников ЦКБ не можем не вспомнить Тебя, дорогой Георгий Евгеньевич, первого смелого инициатора нашей молодой организации, старого Чекиста, революционера, первого поставившего вопрос об использовании вчерашних врагов Революции - вредителей инженеров Авиации – на службу укрепления Пролетарской Армии в предстоящих решительных боях за Коммунизм.

Считаем, что вместе с нами Ты разделишь нашу радость в достигнутых успехах, шлем Тебе дорогой Георгий Евгеньевич наш пролетарский привет, нашу благодарность за внимание, помощь во всей нашей успешной работе под Твоим руководством, приведшим к перевооружению Воздушного флота.

Надеемся, что и в дальнейшем, как и в первом успешно пройденном пути нашей работы, Ты, испытанный опытный руководитель, организатор ряда Конструкторских Бюро и в будущем не откажешь в своем руководстве.

Посылая Тебе наш дружеский братский привет, заверяем Тебя и Председателя ОГПУ тов. Менжинского, имя которого носит наш завод и неутомимого славного Чекиста тов. Ягоду, что мы отдадим все силы, знания на превышение достигнутых результатов, темпов в деле построения Социалистической Экономики Союза для ускорения свержения власти капитала.

Начальник ЦКБ Горянов

Зам. начальника ЦКБ и директор завода Пауфлер

Секретарь ячейки ВКП(б) Сачковский

Председатель завкома Царев (15223).

В середине июля 1931 г. из заключения освободили Поликарпова и других инженеров (9536,4).

Другие оборонные отрасли:

В середине июля 1931 прошли приемочные испытания танка Виккерс 12-тонный №4 (№232), а 1 августа он был отправлен в СССР на пароходе «Смольный». Пятый 12-тонный танк (№233) после сдаточных испытаний отправили через несколько дней. В том же месяце были приняты и отправлены танки №6, №7, №8, №9 и № 10. Однако при проведении пробеговых испытаний в Англии обнаружился еще один недостаток - разбалтывание заклепок траков (случалось, что после пробегов приходилось менять до 17 плиц). Их замена оказалась крайне затруднена, так как требовалось предварительно срубать ослабевшие заклепки. Тогда было решено: установить на танк N 9 одну гусеницу со старыси заклепками, а другую - с заклепками вполупотай. Последний вариант показал удовлетворительные результаты на испытаниях, и начиная с этого танка все машины оснащались такими гусеницами (15745).

Жизнь и внутренняя политика:

В середине июля 1931 г. Каганович и Булганин предложили Сталину создать специальное учреждение по строительству метро. Как и другие «гиганты пятилетки», стройка должна была носить общегосударственный характер и снабжаться в привилегированном режиме. Руководство предприятием следовало поручить специалисту с практическим опытом работына крупных стройках. Каганович и Булганин предложили кандидатуру инженера А. В. Винтера, который успешно руководил сооружением плотины гидроэлектростанции на Днепре (Днепрострой) и в неофициальных переговорах дал свое принципиальное согласие{353}.

В конце июля Политбюро обсудило вопрос и высказалось в пользу не Винтера, а его заместителя Павла Павловича Ротерта. Орджоникидзе и Кагановичу поручили переговорить с Ротерт.ом. 5 августа 1931 г. тот был утвержден в должности начальника строительства московского метро с обязательством не позднее 1 мая 1932 г. быть в полном распоряжении для выполнения этой задачи{354}.Дело в том, что Ротерт. был еще занят на Днепрострое, откуда был окончательно уволен только 8 мая 1932 г.{355} (18299).

Авиапромышленность:

16 июля 1931 при полете на И-4 у А.Ф.Анисимова оборвалась верхняя обшивка правого крыла, но сумел приземлиться на ЦА (172,46).

За рубежом:

16 июля 1931 года — первый полёт гоночного гидросамолёта Macchi M.C.72. /Италия/

Перед Кубком Шнейдера 1931 года на счету британской команды было 2 победы подряд. По правилам, третья победа навечно оставляла трофей в Великобритании. Италия прикладывала все усилия, чтобы не допустить этого. Под руководством ведущего конструктора компании Aeronautica Macchi Марио Кастольди (Mario Castoldi) спроектировали гидросамолёт M.C.72.

Это был низкоплан с поплавковым шасси, развивавший идеи предыдущих проектов Кастольди — M.67 и M.39. Оснащался 24-цилиндровым двигателем Fiat AS.6 мощностью 2851 л.с. (позже форсировали до 3100 л.с.)

Из-за проблем с двигателем M.C.72 не принял участие в Кубке Шнейдера. Но 23 октября 1934 года на нём был установлен мировой рекорд скорости для поршневых гидросамолётов — 709,207 км/ч. Он не побит до сих пор! Всего построили 5 самолётов M.C.72, два из которых разбились, унеся жизни пилотов. Сохранившийся рекордный гидросамолёт находится в музее итальянских ВВС (22300).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 17 и 23 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 51, 1931 г.

О мероприятиях по борьбе с антисанитарным состоянием рабочих поселков, общежитий и учреждений общественного питания

ЦК констатирует, что наркомздравы союзных республик:

а) не ведут большевистской борьбы с антисанитарным состоянием рабочих общежитий и поселков;

б) не осуществляют никакого надзора за культурным состоянием заводских столовых и других закрытых и открытых учреждений общественного питания;

в) не обеспечили медицинской помощи на лесоразработках, лесосплаве, на сезонно-дорожных, земляных и других работах.

ЦК постановляет:

1. Указать наркомам здравоохранения союзных республик на их бездеятельность в деле борьбы с антисанитарным состоянием рабочих поселков, общежитий и учреждений общественного питания.

2. Предложить под личную ответственность наркомов здравоохранения союзных республик в декадный срок развернуть эту работу, выделить специальных инспекторов санитарного надзора, на обязанность которых возложить повседневное наблюдение за культурным состоянием указанных учреждений и с правом привлекать к строжайшей ответственности (наложение штрафов, передача в суд) виновных в антисанитарном состоянии этих учреждений; наркомздравам союзных республик организовать дело оказания медицинской помощи в районе лесоразработок, сплава, погрузки, а также сезонных, дорожных и других работ.

3. Поручить СНК СССР разработать положение о санитарной инспекции, правила санитарного надзора и определить меры взыскания, применяемые в отношении лиц, виновных в нарушении этих правил (11652).

Между 17 и 23 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 50, 1931 г.

Постановление СНК СССР о ликвидации задолженности учителям

Отпустить из резервного фонда СНК СССР 7 млн рублей на ликвидацию задолженности учителям по тем областям, которые в данный момент полностью не могут за счет местного бюджета покрыть эту задолженность (по УССР — 1 млн руб., РСФСР — 5,5 млн рублей и по остальным союзным республикам — 0,5 млн рублей) (11652).

Авиапромышленность:

18 июля 1931 года Начальник НИИ Дубенский утвердил результаты:

Испытание самолета ДИ3 БМВ VI – опытный экземпляр

Постройки ЦКБ завода № 39 № 17115

Самолет получен на испытания – 10 апреля 1931 года

Испытания окончены – 12 июля 1931 года

Общее число дней – 92

Самолет летал – 24 дня

Всего полетов – 36 с налетом 28, 5 часов

Заключение

Данные самолета ДИ-3 полученные при испытании в НИИ показывают, что самолет полностью не удовлетворяет техническим требованиям, как по скоростям на всех высотах, так и по скороподъемности.

На основании полученных данных, считать невозможным рекомендовать самолет на массовое снабжение в ВВС (6932).

18 июля 1931 состоялось первое совещание группы, которая потом стала ядром ГИРД (сначала бюро ИРД) (388,58).

18 июля 1931 г. при ЦС Осоавиахима создано общественное бюро изучения реактивного движения, 20.09.1931 г. оно преобразовано в ГИРД, которая называлась вначале МосГИРД, затем- Центральная ГИРД (ЦГИРД). Организаторами ГИРД были С.П. Королев, Ф.А. Цандер, М.К. Тихонравов, Ю.А. Победоносцев. Группа располагалась в подвале дома № 19 по ул. Садово-Черногрязской, вместе с ЦКБ по планерам Осоавиахима, которое возглавлял O.K. Антонов. В 1931 г. в ГИРД организовано 4 бригады: № 1 (далее - КБ-7 РНИИ) - разработка жидкостных двигателей для ракетоплана; № 2 - жидкостных баллистических ракет; № 3 - ПВРД, газодинамических испытательных установок; № 4 - ракетопланов и крылатых ракет. В 04.1931 г. было принято решение о создании Опытного ракетного завода ЦГИРД.

Существовала также Ленинградская группа - ЛенГИРД, созданная 13.11.1931 г., организаторами которой были Н.А. Рынин84 и В.В. Разумов (председатель); располагалась в Иоанновском равелине Петропавловской крепости.

В 09.1930 г. испытан воздушно-бензиновый ракетный двигатель Цандера ОР-1. 17.08.1933г. запущена первая советская ракета Р-1 («09») с жидкостным двигателем Цандера, 25.11.1933г. запущена ракета ГИРД-Х (11982).

18 июля в 1931 году инициативной группой оформлен протокол о создании общественного бюро изучения реактивного движения. 20 сентября 1931 при регистрации в Центральном совете ОСОАВИАХИМ бюро было переименовано в группу ГИРД (14956).

За рубежом:

18 июля 1931 в США спущен на воду первый в мире корабль с кондиционерами (4962).

Авиапромышленность:

19 июля 1931 И-12 2ЮП-6 был переведен на аэродром (3029,209).

19 июля 1931 И-12 перевезли на Центральный аэродром, и только 29 августа 1931 г. начальник лётной части ОЭЛИД И.Ф. Козлов совершил на нём первый полёт. Начавшиеся заводские лётные испытания выявили необходимость переделки вертикального оперения, костылей и замену заднего воздушного винта (15823).

19 июля 1931 самолет И-12 перевезли на Центральный аэродром, и только 29 августа 1931 года начальник летной части ОЭЛИД И.Ф. Козлов совершил на нем первый полет. Начавшиеся заводские летные испытания выявили необходимость переделки вертикального оперения, костылей и замены заднего воздушного винта (19172).

19 июля 1931 г. самолет И-12 (АНТ-23, без б/№).  был закончен постройкой и передан на наземные испытания, которые проходили на ЦА (г. Москва).   Ведущим летчиком-испытателем был назначен И.Ф. Козлов, наблюдающим инженером от НИИ ВВС – Жемчужин. Оба уже имели хороший опыт испытательной работы и заслуженный авторитет.   21.07.31 г. была выполнена первая рулежка. Результат был неудовлетворительный – самолет на малых скоростях управлялся плохо (23136).

19 июля 1931 с парашютом с 600 м прыгнули две женщины - В.Федорова и А.Чиркова (271,126).

Авиапромышленность:

20 июля 1931 было дано задание на проектирование ТБ-4 6М-34 (2287,131).

К 20 июля 1931 самолет ТБ-5 совершил 4 успешных полета. При массе 11200 кг, запасе топлива 1850 кг дальность полета составила 1100 км, продолжительность - 6,7 ч при крейсерской скорости 162 км/ч на высоте 3000 м. Максимальная дальность при полной загрузке топливом 2410 кг составила 2100 км. Полетная масса при этом - 12060 кг, из них бомб 500 кг. Максимальная скорость составила 180 км/ч у земли, практический потолок 3500 м, разбег на взлете 400-420 м. Полученные на испытаниях летные характеристики ТБ-5 оценивались как невысокие, особенно в сравнении с уже летавшим в течение полугода ТБ-3. Причиной тому являлась не вполне удачная мотоустановка. Двигатели оснастили воздушными винтами, более подходящими для истребителей. Кроме того, винты задних «Юпитеров» пришлось значительно уменьшить в диаметре из-за размещения их под крылом. Однако в сравнении с ТБ-3 у бомбардировщика Григоровича имелись и преимущества. ТБ-5 имел более совершенную схему размещения оборонительных установок, внутреннюю подвеску всего ассортимента бомб, обладал меньшими геометрическими размерами. Главным его достоинством считалась меньшая стоимость и меньшие трудозатраты при производстве (одинаковые с ТБ-1). Надежды улучшить ЛТХ самолета путем установки двигателей ФЭД оставались. Летом 1931 г. на моторном заводе №24 в производстве находились 12 ФЭДов, и еще на 10 имелся задел деталей (5854,34).

20 июля 1931, возвратившись из Берлина, начальник ГВФ Гольцман сообщил журналистам, что воздухоплавательная экспедиция начнется, ориентировочно,. Маршрут проляжет от Ленинграда на Землю Франца-Иосифа, затем в район Северного полюса и к Северной Земле, оттуда, минуя Новую Землю, назад, к городу на Неве.

Проведена будет на средства трех стран. Германия предоставляет воздушный корабль, США, точнее, газетный магнат Уильям Хёрст, оплачивает научное оборудование, СССР готовит базу на Комендантском аэродроме Ленинграда. Поэтому на борт помимо 29 членов экипажа возьмут представителей этих стран. Среди них — генерального секретаря «Аэроарктик» Вальтера Брунса, спутника по полетам Амундсена — американца Линкольна Эллсуорта, научного руководителя экспедиции Р.Л. Самойловича, аэролога П.А. Молчанова и инженера Ф.Ф. Ассьерга. Кроме того, в состав экипажа зачислен как один из трех радистов советский полярник Э.Т. Кренкель, зимовавший на Земле Франца-Иосифа в 1929–1930 годах60.

Во время полета предполагались две встречи, призванные продемонстрировать достижения техники. Первая — в бухте Тихая на Земле Франца-Иосифа с советским ледокольным пароходом «Малыгин», совершающим туристический круиз в полярных водах. Вторая — в районе Северного полюса с американской подводной лодкой Джорджа Уилкинса «Наутилус» (20467).

Другие оборонные отрасли:

20 июля 1931 г. в постановлении Комитета обороны при СНК СССР была отмечена неудовлетворительная работа научно-исследовательских учреждений по созданию «особо секретной техники» в области «мощных ультракоротких волн», «передачи изображения и телевидения» (в течение нескольких лет НКВМ не получил ни одного образца), «секретной телеграфии» (некоторые достижения имелись только по Остехбюро и Институту связи РККА), ночного фотографирования при помощи невидимых лучей, управления самолетами на расстоянии по радио, телефонии на инфракрасных лучах (15736).

20 июля 1931 года в постановлении КО «По материальной обеспеченности РККА средствами связи» подчеркивалось, что общая средняя обеспеченность развертывания РККА в военное время по радиостанциям составляла всего 3,7 %, то есть оставалась крайне низкой. КО признала необходимым утвердить принятую Реввоенсоветом СССР в апреле 1930 года систему вооружений РККА по связи, которой и стала заниматься ЦВИРЛ. Был одобрен план Реввоенсовета об изъятии к 1 января 1934 года из РККА имущества старых заготовок и введении на вооружение нового имущества в соответствии с системой вооружения. Для этого 12 октября 1931 года Комиссия обороны приняла решение о поставке НКВМ 6 тыс. радиостанций и телемеханических устройств – всего на 5 млн руб.

Средств не жалели, что видно из предложений ВЭСО с мерами обеспечения для выполнения планов поставок, изложенных в докладной записке в Комиссию обороны и ВСНХ:

«<…> По лабораториям ВЭСО

1. Ввиду необходимости срочного расширения лабораторий радиоламп при заводе «Светлана», на что Ревсоветом СССР ассигновано 400 тыс. руб., обязать ВЭСО к 1 января закончить начатое строительство этой лаборатории, для чего Президиуму ВСНХ СССР обеспечить эту стройку стройматериалами не позднее 10 ноября.

2. Для обеспечения Центральной военно-индустриальной радиолаборатории ВЭСО в Нижнем Новгороде разрешить заказать на 10 тыс. руб. лабораторно-измерительного оборудования в Америке.

3. Разрешить ВЭСО приглашение из-за границы 2 радиоспециалистов высокой квалификации по радиоприемным устройствам. Наем указанных специалистов разрешить с оплатой до 300 долларов в месяц сроком на полтора года.

Всего валютных контингентов ВЭО и ВЭСО в IV квартале с. г. – 996 тыс. руб., в 1 квартале 1932 г. – 150 тыс. руб.; итого —1146 тыс. руб.

Управляющий Всесоюзным электрослаботочным объединением ВЭСО Романовский» (15736).

20 июля 1931 г. вышло постановление Комиссии обороны при СНК СССР от «По материальной обеспеченности РККА средствами связи». Этим документом утверждалась принятая в апреле 1930 г. Реввоенсоветом СССР система вооружения РККА по связи и поддерживался план РВС по оснащению армии к началу 1934 г. новым имуществом в соответствии с этой системой. Перед промышленностью ставилась задача до конца 1932 г. завершить разработку образцов приборов связи по наиболее перспективным направлениям, а также существенно расширить свои производственные мощности (18297).

За рубежом:

20 июля 1931 Железная дорога Бостона и Мэна и Центральная железная дорога Мэна основали компанию Boston-Maine Airways, будущую компанию Northeast Airlines . Он выполняет рейсы из Бостона, Массачусетс , в Бангор, штат Мэн , через Портленд, штат Мэн, в качестве контрактного перевозчика Pan American Airways (20804).

Авиапромышленность:

21 июля 1931 на И-12 2ЮП-6 рулили. Результат - неудовлетворительный (3029,209).

Другие оборонные отрасли:

21 июля 1931 года испытания танка Кристи были закончены. В дальнейшем с испытаний танк сняли, поскольку он понадобился для снятия с него чертежей. По итогам испытаний был составлен отчет, в конце которого указывалось, что машина представляет исключительный интерес, но при этом требует доработки. Позже этот танк оказался на полигоне, где далее оказался на территории музея. Последние упоминания о данной машине датированы 1941 годом, далее следы танка с серийным номером 2051 теряются (20339).

За рубежом:

22 июля - 1 сентября 1931 сэр Алан Кобхэм и его команда совершают обратный перелет между Англией и Бельгийским Конго на расстояние 19 800 км (12 300 миль) (20804).

Авиапромышленность:

23 июля 1931 был подготовлен материал по Срокам постройки самолетов ВВС-ЦАГИ. п/п А.Н.Т. (351).

Материал был направлен в ВАО на имя П.И.Б. и передан Я.И.А. (351)

| Самолет | Мотор | Выполнение тех. | Срок, выдвигаемый | Срок, принятый | Срок поставки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | требований | ВВС | ЦАГИ | моторов в ЦАГИ |  |
| ДИП | М-34 с | Не удовл. по | 01.02.32 | 01.02.32 | 01.10.32 | Тех. треб. могут |
|  | наддув. | скорости. |  |  |  | быть почти вып. с |
|  |  | и скоропод. |  |  |  | М-35 |
| М.К. | 4М-34 с | Не удовл. по | 01.11.32 | 01.11.32 | 01.03.32 | Тех. треб. согласов. |
|  | наддув. | скорости и |  |  |  | с т. Межениновым за |
|  | и ред. | скоропод. |  |  |  | исключ. скорости. Для |
|  |  |  |  |  |  | удовлетв. скор. надо |
|  |  |  |  |  |  | ставить М-35 и при |
|  |  |  |  |  |  | постр. рекоменд. |
|  |  |  |  |  |  | 2М-35+2М-34 |
| ИП-2 | - | Тех. треб. не | 01.10.32 | 01.08.33 | 01.01.33 | Срок принят ЦАГИ |
|  |  | могут быть об. |  |  |  | условно в завис. |
|  |  | ни одним из |  |  |  | от получ. спец. |
|  |  | сущ. от. или |  |  |  | высотного мотор. |
|  |  | заруб. мотором |  |  |  |  |
| СТБ | М-44 | Приним. к пр. | 01.05.34 | 01.10.34 | 01.01.34 | Маш. должна |
|  |  | и постр. как |  |  |  | рассматр. как |
|  |  | небольш. возм. |  |  |  | эксперим. |
|  |  | по грузоп. в |  |  |  |  |
|  |  | наст. вр. в |  |  |  |  |
|  |  | завис. от кач. |  |  |  |  |
|  |  | мотор. м мат. |  |  |  |  |
|  |  | Тех. треб. под. |  |  |  |  |
|  |  | согласов. |  |  |  |  |
| К.1. | 3М-34 | Тех. треб. не | 01.12.32 | 01.06.32 | 01.09.32 | Тех. треб. б. вып. |
|  | с над. | удов. по скор. |  |  |  | при уст. М-35 |
| Э.1. |  | Тех. треб. | Сроки подлежат согласов. в |  |  | Принимается как |
| Э.2 |  | не устан. | Порядке принятия маш. к постр. |  |  | 2 новых экспер. |
|  |  |  |  |  |  | самолета размерности |
|  |  |  |  |  |  | истребителя |
| ТБ-1Х | Подл. | Рассматр. как | 01.05.34 | Конец 1935 | 01.01.34 | Принимается усл. |
|  | уточнен. | развит. ТБ-7 в |  |  |  | в завис. от моторов |
|  |  | сторону увел. |  |  |  | и матер. |
|  |  | груз. и м.б. |  |  |  |  |
|  |  | постр. на осн. |  |  |  |  |
|  |  | развит. моторн. |  |  |  |  |
|  |  | дела и расш. |  |  |  |  |
|  |  | мат. базы. Тех. |  |  |  |  |
|  |  | треб. подл. Разр. |  |  |  |  |
|  |  | и согл. в пор. |  |  |  |  |
|  |  | проектир. Маш. |  |  |  |  |
| Автожир | - | Не задано. | - | - | - | Принимается как |
|  |  | Подл. разр. В |  |  |  | развитие работ по |
|  |  | пор. проект. |  |  |  | автожирам |
| Геликоп. | - | Не задано. | - | - | - | Принимается как |
|  |  | Подл. разр. В |  |  |  | развитие работ по |
|  |  | пор. проект. |  |  |  | геликоптерам |

ПАССАЖИРСКИЕ МАШИНЫ ПО ПЛАНУ ВОГВФ

| АНТ-20 | 4АМ-35 | Как модиф. ТБ-4 | 01.10.32 | 01.12.32 | 01.04.1932 | Срок будет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| модиф. | с ред. | произвед. и кон. |  |  |  | выдерж. при услов. |
|  | врем. | реальна, техн. |  |  |  | поставки моторов |
|  | 6М-34 | треб. подл. согл. |  |  |  |  |
|  | с ред. | с ВОГВФ |  |  |  |  |
| АНТ-8 | 2М-17 | Согласованы | 01.07.32 | - | - | ЦАГИ не готов |
| модиф. |  |  |  |  |  | к сроку ВОГВФ |
| МДР-2 |  |  |  |  |  |  |
| С 10Т | - | См. ТБ-7 | 01.12.33 | - | - | Может быть выполн. |
| модиф. |  |  |  |  |  | не ранее, чем через |
| ТБ-7 |  |  |  |  |  | год после ТБ-7 |
| C 25Т |  | См. ТБ-1Х | 01.05.34 | - | - | Машина может быть |
| модиф. |  |  |  |  |  | выполн. через год |
| ТБ-9 |  |  |  |  |  | после ТБ-9 |
| Г.6.Т | - | Не может быть принята |  |  |  | Взамен ЦАГИ предл. |
| Г.10.Т. | - | Не может быть принята |  |  |  | модиф. М.К. с сроком |
|  |  |  |  |  | вып. 01.03.33 |  |

(351).

Другие оборонные отрасли:

23 июля 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 26. 3. Итоги опытной мобилизации промышленности в 1930 г. (Егоров, Тухачевский). 8. О средствах связи РККА (Лонгва, Бордовский). 11. Выполнение промышленностью заказов за 1-ю половину 1931 г. (Ефимов). 20. Организация сбора средств на 2-ю подводную лодку (Булин). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 21. Л. 9, 10-11, 12, 14) (12342).

Авиапромышленность:

24 июля 1931 А.С.Москалев попал в Воронеж на должность Нач. СКО строящегося завода 18 (2889,154).

Другие оборонные отрасли:

24 июля 1931 состоялось параллельное испытание Т-12 и Т-24. Были практически одинаковыми по свойствам (4243,23).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 24 и 30 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 51, 1931 г.

Об отпуске тов. Ежову

Отправить немедленно тов. Ежова для лечения в отпуск на 2 месяца в Абас-Туман. Обязать тов. Картвелишвили организовать специальный уход за тов. Ежовым (11652).

Между 24 и 30 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 51, 1931 г.

О мобилизации коммунистов с производства для укрепления органов милиции

Удовлетворить просьбу МОК ВКП(б) о разрешении мобилизации 200 коммунистов с производства за счет неквалифицированных рабочих, занятых в легкой промышленности, для укрепления органов милиции (11652).

Между 24 и 30 июля 1931. Из протокола заседания Политбюро № 51, 1931 г.

Об обязательном присутствии наркомов на заседаниях СНК СССР и СТО

Обязать всех наркомов, если они находятся в Москве, присутствовать на заседаниях СНК СССР и СТО, договариваясь каждый раз, в случае невозможности их присутствия, с председателем СНК и СТО тов. Молотовым и оставляя, в случае отъезда в командировку, своих заместителей (11652).

24 июля в 1931 году в Ленинград с коротким визитом прибыл Бернард Шоу. Он остановился в гостинице "Европейской", встречался с писателями, посетил Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор (14962).

За рубежом:

24 июля в 1931 году пилот Лукас совершил первый полет на самолете «Hawker Tomtit» с двигателем «R.2». Затем на самолет поочередно установили двигатели «R.7» и «R.9». С этим двигателем было произведено три образца самолета, принявших участие в авиагонке «King's Cup Race» 1933 года. В этой гонке самолеты не добились больших успехов, а уже в следующем году Tomtim с двигателем «A.R.9» «Mark IA» стал седьмым (из 41 участников) в гонке 1934 «King's Cup Race», а еще один Tomtim пришел вторым в гонке «Newcastle Trophy Race». Последней победой самолета стал выигрыш в 1938 году гонки «Manx Air Derby» (14962).

24 июля 1931 состоялся первый полет Дорнье До 10 (20804).

24 июля 1934 года — первый полёт дальней разведывательной летающей лодки Supermarine Stranraer. /Англия/

Спецификация R.24/31 британского авиационного министерства описывала «универсальную патрульную летающую лодку открытого моря». Участие в конкурсе приняли 3 компании. В том числе и Supermarine Aviation Works со своим проектом Stranraer, основанным на летающей лодке Supermarine Scapa.

Stranraer был цельнометаллическим бипланом с двухкилевым хвостовым оперением. Стал последним бипланом, разработанным знаменитым конструктором Реджинальдом Митчеллом (Reginald Joseph Mitchell). Экипаж — 6-7 человек. 2 × двигателя Bristol Pegasus X (920 л.с.) позволяли развивать скорость до 266 км/ч. Дальность полёта — 1600 км. Вооружение состояло из 3 × 7,7-мм пулемётов Lewis + 454 кг бомб (в том числе и глубинных).

Выпустили 57 летающих лодок Supermarine Stranraer. Основными эксплуатантами стали Королевские ВВС Великобритании (до 1942 года) и Королевские ВВС Канады (до 1945 года). После списания из состава ВВС Stranraer летали в гражданской авиации до 1963 года (22300).

24 июля 1931 дирижабль LZ-127 под управлением Хуго Эккенера вылетел из Фридрихсхафена и вечером следующего дня достиг Ленинграда. Утром 26 июля продолжил полярный рейс и вечером 27 июля снизился в бухте Тихая на Земле Франца-Иосифа. Там произошла запланированная встреча с «Малыгиным», обмен с ним почтой, где в роли почтмейстера выступил И.Д. Папанин. Затем Эккенер направил воздушный корабль к Северной Земле, провел предусмотренную программой ее аэрофотосъемку, облетел Таймыр и Новую Землю и взял курс на юг. Утром 30 июля пролетел над Ленинградом, а вечером того же дня его встретили на берлинском аэродроме Темпельгоф.

За время экспедиции LZ-127 находился в воздухе 110 часов и покрыл 13 тысяч километров.

Своеобразным итогом полета германского дирижабля в Арктике стал отказ советского руководства от продолжения переговоров с Эккенером (20467).

24 июля 1931 г. в день вылета, на борту дирижабля LZ-127 «Граф Цеппелин» находилось 46 человек: 30 человек экипажа дирижабля под командой доктора Эккенера, советский радист Э.Т. Кренкель и 15 человек международной полярной экспедиции. От СССР в полёте принимали участие: научный руководитель экспедиции профессор Р.Л. Самойлович, аэролог профессор П.А. Молчанов, воздухоплаватель и спецкор ТАСС инженер Ф.Ф. Ассберг.

На следующий день в 18.40 «Граф Цеппелин» пришвартовался у малой мачты на Комендантском аэродроме, где его обслуживала команда Осоавиахима.

Утром 26 июля LZ-127 направился в Арктику. В 16.05 дирижабль подлетел к Архангельску, в 18.00 прошёл маяк Инцы и ушёл в горло Белого моря. Миновав в 22.53 мыс Канин Нос, он в полночь уже находился в Баренцевом море, а утром 27 июля — в Северном Ледовитом океане.

Была установлена радиосвязь с ледоколом «Малыгин», находившимся в бухте Тихой у о. Гу- кера архипелага Земли Франца-Иосифа. 27 июля дирижабль приводнился у Земли Франца-Иосифа. После посадки на воду из-за течения и большой парусности LZ-127 ударился поплавком о плавающую льдину и вместе с ней стал сноситься течением. К дирижаблю пристала шлюпка с ледокола, в которой находился и Нобиле. За несколько минут состоялся обмен почты (почтальоном выступил И.Д. Папанин), и шлюпка отчалила от дирижабля. Так как сохранялась опасность повреждения поплавка от льдины, то, простояв на воде всего четверть часа, LZ-127 продолжил полёт.

Поднявшись в 18.45 от «Малыгина» на высоту 1200 м, дирижабль приступил к облёту и аэрофотосъемке о. Александры, Георга, Джексон, Рудольфа. Эта работа велась в течение шести часов, и к полуночи дирижабль находился в северной части о. Рудольфа. В первом часу он взял курс на Северную Землю, к которой «Граф Цеппелин» подошёл в 5.00. В течение всего полёта LZ-127 курс указывал Р.Л. Самойлович, который почти всё время находился в гондоле управления, ведя ледовые и географические наблюдения. Пролетев над северной частью Северной Земли, а затем над её восточным, самым изученным побережьем, дирижабль взял курс по направлению к о. Каменева, где работала группа Г.А. Ушакова — Н.Н. Урванцева. Предполагалось взять на борт Н.Н. Урванцева и перевезти его в Ленинград, но из-за сильных туманов группу исследователей обнаружить не удалось, и задание осталось невыполненным.

? июля в 11.20 LZ-127 достиг м. Челюскина, а в 14.00 миновал Таймырское озеро. В 22.30 экспедиция пришла к о. Диксона, где сбросила на парашютах зимовщикам продукты и письма, предназначавшиеся Урванцеву и Ушакову на Северной Земле.

? июля к 4.00, после шести часов полёта, дирижабль прошёл Карское море и приблизился к северо-восточной части Новой Земли, вновь приступив к аэрофотосъёмке берегов. Достигнув в 10.30 восточного берега острова, LZ-127 взял курс на юг, летя над южной частью Новой Земли. В 12.00 дирижабль, покинув Новую Землю, летел уже над Баренцевым морем, направляясь к Ленинграду через Архангельск. С этого момента научные работы в Арктике были закончены. Над Баренцевым морем LZ-127 шёл в тумане, в 14.10 миновал о. Колгуев, в 15.30 Чешскую губу в восточной части полуострова Канин и далее продолжал путь над материком.

Ночью 30 июля LZ-127 прибыл в Ленинград, но не сел, ограничившись сбрасыванием на парашютах почты с «Малыгина» и официальной записки командира корабля. В 18.00 дирижабль появился над Берлином.

Международная экспедиция на «Графе Цеппелине» стала одной из самых успешных воздушных экспедиций в Арктике. За 106 часов арктического полёта дирижабль проделал такую работу, которую при нормальных экспедициях на ледоколах можно было выполнить лишь в 2-3 года. Была произведена аэрофотосъёмка Земли Франца-Иосифа, Северной Земли, Таймырского полуострова, Новой Земли. Велись географические и ледовые, геомагнитные, навигационные, аэрологические и метеорологические наблюдения.

Особо следует отметить исследование стратосферы радиозондами П.А. Молчанова, впервые запускавшимися с летящего дирижабля. Чтобы радиозонд не столкнулся при выпуске с дирижаблем, его утяжеляли балластом. При пуске радиозонда LZ-127 замедлял ход до 4 м/с, после чего открывался люк в нижней части корабля, и радиозонд (объём оболочки 5 м3) падал до тех пор, пока нож, скользивший по тросу, не освобождал его от балласта. Приём сигналов длился 50 минут и прекращался после достижения наивысшей точки подъёма. До окончания приёма сигналов с радиозонда дирижабль шёл с минимальной скоростью, после чего скорость доводилась до нормальной.

Всего с LZ-127 выпустили четыре радиозонда: на середине пути от Земли Франца-Иосифа к Северной Земле, над м. Челюскина, в южной части Северной Земли и перед Каменным Носом в Белом море. Высоты подъёмов зондов составили 17-20 км, что позволило установить высоту стратосферы в Арктике в пределах 10,4-10,6 км. Правда, помехи от систем зажигания двигателей LZ-127 мешали приёму радиосигналов. Кроме того, дирижаблю не всегда удавалось поддерживать малый ход для получения полной записи сигналов радиозонда.

П.А. Молчанов писал: «Мы готовились к полёту с 1927 г., но оказались не вполне готовыми не потому, что мы мало готовились к полёту, а потому, что мы не знали, что представляет собой цеппелин, что он даёт так много возможностей. Хотя мы выполнили нашу программу, но она оказалась слишком малой. .Необходимо признать, что цеппелин является идеальным средством для такого рода научных исследований».

СССР не получил результатов аэрофотосъёмки под предлогом того, что все фотографии оказались, якобы, засвеченными. О надуманности этого предлога свидетельствует статья германского специалиста по фотограмметрии О. фон Грубера, отмечавшего: «Поверка всех снимков двойной камерой показала, что только небольшая часть снимков (главным образом Северной Земли) непригодна. На них видны лишь отдельные отдалённые вершины гор, окутанные густым слоем тумана. Другие же снимки, заснятые на протяжении полёта в 1000 км, оказались годными либо для развёртки отдельными снимками, либо для стереоскопических измерений. Развёртывание может быть произведено в масштабах 1:200 000 и 1:500 000; в отдельных же частях морфологически интересные детали могут быть изображены достаточно точно в масштабе 1:10 000 и 1:20 000»84.

Отказ от передачи результатов фотосъёмок был недружественным актом, тем более вызывающим, что главным условием, согласно которому LZ-127 разрешили полёт и аэрофотосъёмку, было обязательство германской стороны передать СССР все копии отснятого материала (20120).

Авиапромышленность:

25 июля 1931 л А.И.Жуков облетал один из первых серийных И-7, сделанных на заводе 1 в рамках заводских испытаний. Отметили недостаточную устойчивость пути и сложность при выполнении виражей. В заключении говорилось: "Самолет И-7 с БМВ-6 7.3 имеет чуткое управление и требует хорошей тренировки от пилота при выполнении пилотажа... имеет простые взлет и посадку... не хватает угла отклонения стабилизатора вверх и вниз. Штопорит не совсем нормально. Потом передали в НИИ ВВС, но там сделали совсем другие выводы: "И-7 не отвечает по своим ЛД требованиям, предъявляемым к современным и, однако, целесообразно самолет строить для вооружения нескольких эскадрилий." Хотели ставить более мощные двигатели - М-19, М-27 и в дальнейшем М-34. В это время в СССР было 3 машины: один ХД-37 N 292 служил 2 года в 15АБ, на одном производства завода 31 испытывали вооружение на Кунцевском полигоне, один - хранился про запас. На 1-м заводе развернули производство И-5. Потом решили перенести И-7 на 135, а И-5 - на 21-й (3202,3).

25 июля в 1931 году -испытатель А.И.Жуков облетал один из самолетов Он оценил «И-7» как нормальный аппарат, обладающий, однако, недостаточной устойчивостью пути и некоторой сложностью при выполнении виражей. В Заключении по заводским испытаниям говорилось: "Самолет «И-7» с «BMW» «VI 7,3» имеет чуткое управление и требует хорошей тренировки от пилота при выполнении пилотажа... имеет простые взлет и посадку... не хватает угла отклонения стабилизатора вверх и вниз. Штопорит не совсем нормально" (14963).

25 июля 1931 летчик-испытатель Александр Жуков облетал один из самолетов И-7, из двух первых, построенных на Заводе № 1. Он оценивал И-7 как нормальный аппарат, однако отметил недостаточную устойчивость пути и некоторую сложность при выполнении виражей. В заключении по заводским испытаниям говорилось: «Самолет И-7 с ВМ\У-У1 7,3 имеет чуткое управление и требует хорошей тренировки от пилота при выполнении пилотажа... имеет простые взлет и посадку... не хватает угла отклонения стабилизатора вверх и вниз. Штопорит не совсем нормально».

Далее И-7 передали в Н И И ВВС, выводы там сделали несколько в другой плоскости: «И-7 не отвечает по своим летным данным требованиям, предъявляемым к современным истребителям, однако целесообразно самолет строить для вооружения нескольких эскадрилий». Последнее мнение связывалось с надеждой использования более мощных двигателей, разработанных для замены ВМ\У-У1. Поначалу предполагались двигатели М-19 и М-27, а ближе к осени 1931 г. ожидался М-34.

Вообще, ситуация с И-7 во второй половине 1931 г. складывалась следующим обра-зом. Летающих истребителей этого типа в Союзе имелось три экземпляра. Во-первых, уже в течение двух лет в 15-й авиабригаде нес строевую службу НО-37 №292 немецкой постройки. Самолет находился в личном пользовании командира авиабригады Лопатина, однако летали на нем и другие летчики. Очевидно, самолет эксплуатировался активно, в частности отмечалось, что во время стрельбы на Смоленском аэродроме разрушились нервюры центроплана по сварке.

Добавим, что в 9-й эскадрилье 15-й авиабригады в этот период числился и НО-43 №327.

Из двух построенных на заводе №1 один И-7 продолжал испытания вооружения на Кунцевском полигоне, другой в июле 1931 г. передали в личное распоряжение Алксниса, поэтому он использовался ограниченно, возможно сохранялся про запас.

А с продолжением серийного производства вышла заминка. На авиазаводе №1 в течение года развернули серийное изготовление отечественных истребителей И-5, которые для ВВС казались предпочтительней. Материалов для изготовления «Хейнкеля», а его по-прежнему так называли, не хватало. В частности, не было запаса стальных труб, необходимых для изготовления фюзеляжей — то, что имелось, шло на И-5. Занято было и производство, прежде всего сварочное. Поэтому до конца 1931 года И-7 не строили. Более того, существовало решение — перевести изготовление серии в Харьков, на авиазавод №135. Харьковского эпизода в истории И-7 не случилось, однако в начале 1932 г. история строительства вновь продолжилась на авиазаводе №1, так как производство И-5 перенесли на авиационный завод №21 в Нижний Новгород (12295).

25 июля 1931 г. Совет труда и обороны (СТО) обязал Всесоюзное авиационное объединение (ВАО) построить шесть ТБ-5 (один шел как опытный, другие - войсковая серия). Более того, все эти машины учитывались в планах формирования новых бомбардировочных эскадрилий на 1932 г. В то же время, начальник ВВС П.И.Баранов считал, что в ожидании двигателей ФЭД постройку ТБ-5 следует затормозить и перенести на 1932 г. С таким предложением он обратился в ВСНХ СССР. Однако Председатель СНК СССР В.М.Молотов руководствовался какими-то особыми соображениями, поэтому такую идею отклонил и предложил принять все меры для скорейшей постройки серии ТБ-5. Причина, думается, заключалась в том, что этот бомбардировщик создавался под патронажем ОГПУ. Причем достигнутые чекистами результаты были наглядно продемонстрированы 6 июля 1931 г. И.В.Сталину, которому, кроме ТБ-5, показали модификации И-5, Р-5, ТШ-1 и суперновинку - пушечный истребитель И-Z. По всему выходило, что руководителям ОГПУ действительно удалось найти наиболее продуктивную форму деятельности авиапромышленности. А спустя короткое время, 27 августа 1931 г. ЦКБ и ЦАГИ объединили в единую организацию - ЦКБ-ЦАГИ. Старшим поставили Е.С.Пауфлера (5854,34).

25 июля 1931 г. по постановлению Совета труда и обороны республики в программу серийного строительства было введено обязательство постройки шести ТБ-5: один опытный экземпляр и пять самолетов войсковой серии. Более того, при планах формирования новых бомбардировочных эскадрилий на 1932 г. эти 6 аппаратов были учтены. Так как надежды на смену моторных установок было мало, обозначались они как ТБ-5 с М-22, или просто ТБМ-22.

Построен он был, что называется, на скорую руку, самолет подвергался непрерывным улучшениям и переделкам. Начиная с июня 1931 г. на нем усилили фюзеляж (отмечалось скручивание хвостовой части фюзеляжа в полете) и крепление двигателей, были прорезаны верхние люки в кабине пилотов, установлено остекление в районе задней кромки крыла на центроплане, сняты кольца Тауненда с задних двигателей. В период зимы 1931—1932 гг. ТБ-5 был поставлен на лыжи и совершил еще ряд полетов.

Продолжались и проектные работы по установке двигателей ФЭД. Были отработаны и испытаны в аэродинамической трубе ЦАГИ варианты установки двигателей в передней кромке крыла. Эта работа велась под руководством конструктора С.А. Кочеригина. Другими известными впоследствии конструкторами, отметившимися на ТБ-5, можно назвать Б.И. Черановского, В.П. Яценко и А.Н. Рафаэлянца.

Начальник Всесоюзного авиационного объединения П.И. Баранов (в недавнем прошлом начальник ВВС) считал, что в ожидании двигателей ФЭД постройку ТБ-5 нужно затормозить и перенести ее на 1932 г. С таким предложением он обратился в ВСНХ СССР. Однако Председатель СНК СССР В.М. Молотов руководствовался какими то особыми соображениями, поэтому идею его отклонил и предложил принять все меры для скорейшей постройки серии ТБ-5. Причина столь ревностного отношения к самолету заключалась в том, что его создали в организации, патронируемой ОГПУ. Причем успехи, достигнутые представителями «органов», наглядно уже были продемонстрированы 6 июля 1931 г. И.В. Сталину. Демонстрировались кроме ТБ-5 модификации И-5, Р-5, ТШ-1 и суперновинка — пушечный истребитель И-2. По всему выходило, что руководителям ОГПУ действительно удалось искоренить вредительство и найти наиболее продуктивную форму деятельности авиапромышленности. Поэтому никакие отсрочки не принимались. Достигнутые результаты следовало закреплять. Что и было продемонстрировано спустя короткое время. 27 августа 1931 г. Центральное конструкторское бюро и Центральный аэрогидродинамический институт превратили в Объединенное техническое бюро (ОТБ) — ЦКБ-ЦАГИ. Руководителем этой организации назначили Е.С. Пауфлера (12611).

25 июля 1931 года вышло Постановление N 158сс СТО по авиапромышленности:

Констатировать, что постановления Правительства от 5 марта 1930 года, 5 сентября 1930 года и от 11 января 1931 года в отношении развития авиапромышленности проводятся в жизнь явно неудовлетворительно. В особом квартале 1930 года и первом полугодии 1931 года планы как по строительству, так и по производству фактически сорваны (3529,3-16).

25 июля 1931 вышло решение СТО N 158 (3082) по авиапромышленности (1028,117) о реализации договора с итальянской фирмой "Фиат" (3082).

25 июля 1931 вышло постановление № 158сс РЗ СТО или КО (№ 498/ко от 26.7.1931 г.) - По авиапромышленности (21565).

25 июля 1931 на заседании Совета Труда и Обороны были доложены первые выводы из работы комиссии, созданной 23 мая 1931 г. на очередном заседании Комиссии Обороны при СНК СССР для детального разоборя с причинами невыполнения авиапромом плановых заданий по выпуску самолетов и опытному строительству и на основании этого внести в правительство конкретные предложения по коренному улучшению ситуации. По итогам обсуждения вышло постановление №158сс.

В ряду первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию прорыва в авиапромышленности, предлагалось «ВАО поставить себе главной задачей переход в кратчайший срок на механизированное производство, применение штамповки, сварки и прочих способов массового изготовления деталей и их сборки».

Требовалось «обязать ВАО, решительно пресекая попытки отдельных товарищей превратить опытное производство в самоцель, взять основную установку на скорейшее внедрение в серийное производство построенных и испытанных образцов самолетов и моторов, как первоочередную свою задачу (в сроки не более как 6-8 месяцев)».

С целью экономии дефицитного дюралюминия считалось необходимым «проектировать и производить тяжелые и сверхтяжелые самолеты из металла с возможно большим применением стали и уменьшением алюминия, а самолетов легкого типа по преимуществу смешанной конструкции (сталь, дерево, полотно)».

Предлагалось закупить лицензии и освоить технологии и зарубежный опыт на производство разрезных крыльев, современных моторов жидкостного и воздушного охлаждения, хромомолибденовых труб, по литью, ковке, штамповке и термообработке алюминиевых сплавов, изготовления металлических винтов, самопусков, тормозных колес и т.д.

Управление ВВС и ВАО обязывались «в месячный срок разработать и представить на утверждение СТО план опытного строительства самолетов и моторов, имея в виду «сокращение типов моторов и самолетов ВВС и унификацию военных и гражданских моторов и самолетов».

Одновременно по инициативе ВАО была принята сокращенная программа производства боевых самолетов в 1931 г., согласно которой к концу года советский авиапром, помимо других машин, должен выпустить 10 бронированных штурмовиков ТШ-2 М-17 войсковой серии (21062).

25 июля 1931 г. вышло Постановление СТО:

п. "б". Приобрести у английской фирмы Хейндлей Пейдж лицензию на разрезные крылья (3082).

25 июля 1931 г. Постановление СТО СССР № 158сс по авиапромышленности (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 39?52) (12415).

25 июля 1931 г. — Постановление № 158/сс СТО СССР «По авиапромышленности»

Совершенно секретно.

Констатировать, что постановления правительства от 5 марта 1930 г., 5 сентября 1930 г. и от 11 января 1931 г. в отношении развития авиапромышленности проводятся в жизнь явно неудовлетворительно. В особом квартале 1930 г. и первом полугодии 1931 г. планы как по строительству, так и по производству фактически сорваны. Реконструкция старых, планирование и развертывание новых заводов находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии.

Констатировать, что авиационная промышленность, переданная в целях ее улучшения в июле 1930 г. в ведение НКВМ, где и находилась по март 1931 г., на самом деле никакого улучшения не достигла, а наоборот, пошла вниз, ввиду чего создалась необходимость обратной ее передачи в ведение ВСНХ.

В развитие указанных постановлений правительства Совет труда и обороны постановляет:

I. По опытному строительству

1. Предложить президиуму ВСНХ СССР и РВС уделить особое внимание опытному авиастроительству и обеспечить все необходимые условия для развертывания опытных организаций до размеров, вполне обеспечивающих принятые темпы и масштаб развития авиации.

2. Организовать работу опытных организаций на основе концентрации научных и конструкторских сил, привлечения и использования иностранной технической помощи, тщательного изучения лучших образцов самолетов и моторов с тем, чтобы проблема «догнать и перегнать» была разрешена в течение ближайших 2-3 лет и созданы образцы самолетов и моторов, предметов вооружения и снаряжения (пулеметы, пушки, прицелы, фото, радио), превосходящие лучшие образцы иностранной техники.

3. Вменить в обязанность опытных организаций детальную и тщательную разработку всех технологических вопросов внедрения и пуска опытных образцов в серию, рационализации серийного производства. Институты должны явиться ведущим началом в деле технической реконструкции авиационной промышленности.

В области организации производства предложить ВАО поставить себе главной задачей переход в кратчайший срок на механизированное производство, применение штамповки, сварки и прочих способов массового изготовления деталей и их сборки.

4. Обязать ВАО, решительно пресекая попытки отдельных товарищей превратить опытное производство в самоцель, взять основную установку на скорейшее внедрение в серийное производство построенных и испытанных образцов самолетов и моторов как первоочередную свою задачу (в сроки не более как 6-8 месяцев).

5. Обязать ЦАГИ и ИАМ¹* сосредоточить внимание на разработке вопросов технологии применяемых материалов в авиастроении, для чего создать при них мощные технологические отделы.

6. Предложить ВАО проектировать и производить тяжелые и сверхтяжелые самолеты из металла с возможно большим применением стали и уменьшением алюминия, а самолетов легкого типа — по преимуществу смешанной конструкции (сталь, дерево, полотно).

7. Предложить ВАО форсировать работу по созданию дизель-моторов тяжелого топлива, с широким привлечением иностранной технической помощи и изучением заграничных образцов.

Предложить ВАО построить к 1 ноября по имеющимся чертежам 5 дизель-моторов тяжелого топлива мощностью 230 НР. Наряду с этим особое внимание уделить разрешению проблемы об остановке мотора на расстоянии.

8. Обязать начальника ВАО форсировать постройку опытных образцов маломощных самолетов и моторов и уже в 1932 г. поставить массовое производство на существующих заводах.

9. Обязать ИАМ широко развернуть практические опытные работы по электронному литью картеров и других агрегатов моторов и изготовить не позже 1 октября 1931 г. два опытных электронных картера М-34, используя в полной мере опыт германской фирмы «БМВ» и опыт итальянской фирмы «Изота Фраскини».

10. Обязать ВСНХ СССР в лице трестов «Теплобетон», «Госсантехстрой», Москомгаза, ВЭО и др., под ответственность председателей этих трестов и объединений, полностью закончить капитальное строительство и оборудование опытных организаций в обусловленные сроки.

11. Обязать НКВТ доставить в Союз заказанное для ИАМа оборудование по заявкам 1929/30 г. и особого квартала не позднее 1 октября 1931 г.

12. Обязать ВСНХ СССР обеспечить полностью заказы научно-исследовательских институтов на оборудование лабораторий и завода ИАМ транспортными устройствами, кранами, компрессорными установками и прочими советского производства не позднее 1 ноября 1931 г.

13. Обязать начальника ВАО, Союзстанкоинструмент, Оргметалл и объединения ВСНХ СССР, под ответственность председателей этих объединений, удовлетворять заявки на инструмент, материалы и предметы оборудования для срочных экспериментальных работ опытных строительств ВАО, УВВС, ВОГВФ вне всякой очереди, а заводы Ижевский, Мотовилихинский и «Электросталь» поставлять поковки для опытных моторов в сроки, не превышающие двух месяцев с момента получения ими чертежей.

14. Отпустить для ВСНХ дополнительный контингент в 250 тыс. руб. на приобретение специальных станков и лабораторного оборудования для создания мощного технологического отдела при ИАМ. Обязать ВСНХ СССР и НКВТ закупить и доставить оборудование на эту сумму в Союз не позднее 1 декабря 1931 г.

15. Открыть ВСНХ для ИАМа дополнительный свободный контингент на 50 тыс. руб. для срочных закупок за границей отдельных материалов, аппаратуры, агрегатов для опытных лабораторий и опытного моторостроения.

16. Обязать ВСНХ СССР и НКВТ немедленно приступить к переговорам о закупке за границей трех опытных наиболее совершенных и мощных образцов бензиновых и 4 образцов нефтяных двигателей для изучения их конструкций в ИАМе и в полуторамесячный срок доложить СТО о требующемся дополнительно отпуске валюты. Пригласить к 1 октября 1931 г. 2 конструкторские группы, каждую по 5 чел., и, кроме того, 10 инженеров, мастеров и техников для опытного завода ИАМ.

17. Обязать начальника ВАО не позднее 1 августа 1931 г. командировать от ИАМ в Италию на завод «Изота Фраскини» инженеров (в том числе одного по электронному литью) на все время приемки заказанных нами моторов «АССО» для детального изучения опыта этой фирмы, особенно по электронному литью, и сверх того, в августе и сентябре еще 8 инженеров и 4 мастера на заводы Европы и Америки для выполнения целевых заданий, связанных с планом опытного строительства авиамоторов.

18. Обязать НКВМ, ВОГВФ и ВАО в месячный срок разработать и представить на утверждение Совета труда и обороны план опытного строительства самолетов и моторов, имея в виду внедрение строгой специализации моторов по заводам, причем типы моторов должны быть общие для ВВС и гражданской авиации.

II. По иностранной технической помощи

Для обеспечения выполнения намеченного плана авиационного строительства и освобождения от заграничной зависимости по техснабжению начиная с 1933 г. (исключая алюминий) считать необходимым привлечение иностранной технической помощи, для чего обязать ВАО заключить договоры с иностранными американскими и европейскими фирмами на нижеследующие объекты с внесением на утверждение правительства.

А. По инструментальному хозяйству

На техническую помощь на постановку производства всех видов инструмента для всей авиационной промышленности с соответствующими иностранными фирмами (Германия, Италия, Англия).

Б. По разрезным крыльям

Приобрести у английской фирмы «X. Пейдж» лиценз на разрезные крылья.

В. По хромомолибденовым трубам

На оказание технической помощи по постановке производства хромомолибденовых труб с одной из иностранных фирм (Англия, Швеция).

Г. По поршневым кольцам

На оказание технической помощи на постановку производства поршневых колец для авиационных моторов с одной из иностранных фирм (Италия, Германия, Америка и др.).

Д. По алюминиевому литейно-коночному производству

С американской фирмой «Американская алюминиевая компания» на оказание технической помощи по литью, ковке, штамповке и термообработке цветных легких и ультра-легких сплавов, а также по литью импеллеров, ковке и штамповке металлических винтов. При заключении договора предусмотреть оказание технической помощи как по проектированию, постройке и подбору оборудования литейного завода, так и по разработке технологических процессов, подбору формовочных земель, спецификации материалов и т. д.

Если соглашение с «Американской алюминиевой компанией» не состоится, договор заключить с фирмой «Кертис Райт» или с фирмой «Бон Алюминиум Компани» или с одной из европейских фирм (Италия, Германия).

Е. По изготовлению специальных изделий и деталей

С американской фирмой «Веидикс» на постановку производства карбюраторов типа «Стромберг», самопусков «Эклипс», электромеханического и электроинерционного типа и тормозных колес.

Ж. На механическую обработку и изготовление винтов

С американской фирмой «Гамильтон» на техническую помощь на механическую обработку и изготовление винтов из поковок (стальные для втулок и дюралевые для лопастей).

3. По производству клапанов

С американской фирмой «Томсон» на техническую помощь и постановку производства клапанов к авиационным моторам.

И. По производству подшипников

С американской фирмой «Адлисон» на техническую помощь и постановку производства подшипников²*.

К. По моторостроению

1. С американской фирмой «Кертис Райт» на оказание техпомощи по проектированию, постройке и оборудованию двух моторостроительных заводов, одного на 10 тыс. мощных моторов водяного охлаждения типа «Кертис Конкверрор» и другого на 10 тыс. маломощных моторов воздушного охлаждения типа «Райт Ж-6» 166 л. с. и его модификации и 5 тыс. мощных моторов воздушного охлаждения типа «Райт-Циклон».

2. Приобрести лиценз на вышеуказанные моторы «Кертис Конкверрор» и «Райт» во всех его типах.

При заключении договоров учесть необходимость обеспечить не только получение технической помощи на существующие образцы и методы изготовления, но также и по развитию образцов и методов. Вместе с тем при заключении договоров не связывать получение интехпомощи и приобретение лицензов с покупкой оборудования у данных форм, ориентируясь прежде всего на отечественное машиностроение.

Приобретение технической помощи необходимо связать с максимальным укреплением позиций собственного опытного строительства. В частности, необходимо добиться у фирм, с которыми будут заключать договоры, права использования опыта и знания в области научно-исследовательских лабораторий, изучения методики, закупки специальной аппаратуры и установок и привлечения работников этих лабораторий для руководства отдельными темами в наших лабораториях.

Считая необходимой максимальную экономию в расходовании валюты, поручить комиссии в составе т. Павлуновского, Розенгольца (с правом замены по его указанию), Баранова, Кагановича, Алксниса, Гольцмана, Гая и Горянова пересмотреть все требования на валюту но оборудованию и на техпомощь, с изысканием всех возможностей базироваться на производство и технику внутри СССР. Созыв комиссии — за т. Павлуновским. При единогласном решении комиссии приступать к заключению договоров. Срок работы комиссии месячный.

Неотложные договоры рассмотреть и внести в декадный срок. Разрешить немедленно же приступить к заключению договора с американскими фирмами на техпомощь по алюминиевому литью, ковке и штамповке в пределах суммы валюты в 1 млн. долларов.

III. По выполнению плана строительства и программы 1931 г.

1. Утвердить программу производства авиапромышленности в 1931 г. по самолетам: Р-5 — 680, ТБ-1 — 146, Р-6 — 50, истребители — 376, ТБ-3 — 3, У-2 (учебные) — 809, С-62 бис («Савойя») — 30, ТШ-7 (штурмовые) — 10, АНТ-9 — 114, К-5 — 205, У-1 — 105, Р-1 — 302, АП-2 — 55, П-1 — 15, [итого] — 2900, в том числе ВВС — 2024; по моторам: М-17 — 900, М-22 — 281, М-11 — 971, М-15 — 430, М-27 — 150, М-26 — 410, М-19 — 10, М-34 — 8, ЮУН — 10, [итого] — 3170, в том числе ВВС — 2090.

2. Обязать ВАО выполнить весь заказ по запчастям и моторам М-5 и М-2 до 15 октября 1931 г.

3. В целях своевременного обеспечения заводов ВАО оборудованием для выполнения большой программы 1932 г.: а) комиссии т. Павлуновского рассмотреть и доложить СТО в декадный срок вопрос об увеличении импортного контингента ВСНХ в 1931 г. на 6,5 млн. руб. на закупку оборудования для заводов Авиапрома; б) обязать НКВТ в наикратчайший срок разместить полностью все заказы на оборудование для авиапромышленности по всем ассигнованиям 1931 г.; в) обязать ВСНХ полностью разместить все потребное для авиапромышленности оборудование в 1931 г. на заводах Союза.

4. Для обеспечения программы 1931 г. принять следующие мероприятия: а) обязать ВАО командировать за границу для освоения опыта иностранных фирм необходимое количество работников, и в первую очередь: по заводу № 24 — 8 инженеров, 8 мастеров, 8 рабочих; по заводу № 26 — 6 инженеров, 4 мастера в Германию на завод «БМВ» в порядке действующего договора на техпомощь и лицензию; по заводу № 29 — во Францию на завод «Гном и Рон» 10 инженеров и 10 мастеров в порядке действующего договора на техпомощь и лицензию; б) обязать ВАО завербовать за границей 45 инженеров и 200 мастеров и рабочих; в) обязать ВСНХ СССР обеспечить подачу заводу № 26 в июле месяце с. г. 200 т шамота и в дальнейшем, начиная с августа с. г., по 50 т в месяц.

5. В основу реконструкции старых заводов и нового строительства положить строгую техническую специализацию, внедрение новейших совершенных методов обработки, а также привлечение и использование иностранной технической помощи.

6. В плане развития авиапромышленности предусмотреть массовое производство маломощных самолетов и моторов.

7. Предложить Президиуму ВСНХ СССР осуществлять постоянное и систематическое руководство и контроль за развертыванием капитального строительства авиационной промышленности и обеспечить последнее всем необходимым для выполнения плана в точно указанные сроки.

8. Создать при Управлении по капитальному строительству ВАО мощный проектный отдел.

9. Обязать Президиум ВСНХ выделить на местах специальные строительные конторы для строительства ВАО.

10. Отнести капитальное строительство авиапромышленности к группе ударных строительств, находящихся под специальным наблюдением ВСНХ.

11. Обязать Союзстрой т. Иванова обеспечить выполнение в срок проектов и чертежей для строительных работ ВАО.

12. Выделить для ВАО 120 грузовых и 30 легковых машин не позднее 1 ноября 1931 г.

13. Ввиду привлечения большого числа специалистов, в том числе иностранных, обязать Моссовет не позднее 1 января 1932 г. предоставить ВАО 75 квартир и ВОГВФ 25 квартир.

По заводу № 39. Обязать ВСНХ и НКВМ в течение 1931 г. выпустить 20 самолетов (перехватчиков) и 6 тяжелых бомбовозов ТБ-5.

V. По кадрам

1. Бурный рост авиационной промышленности за период 1931-1934 гг. потребует особого внимания к вопросам подготовки кадров. Наличные количества квалифицированной рабочей силы, инженерно-технического персонала и имеющаяся сеть учебных заведений Авиаобъединения не обеспечивает выполнения плана развития авиапромышленности.

2. Предложить ВСНХ СССР укрепить аппарат ВАО и руководящий состав заводов авиапромышленности.

3. Отделу кадров ВСНХ и начальнику ВАО обратить особое внимание на подбор директоров предприятий авиапромышленности.

4. Обязать ВАО в контрольных цифрах на 1932 г. предусмотреть средства на улучшение культурно-бытовых и жилищных условий.

5. Обязать НКСнаб, совместно с ВАО, в двухдекадный срок наметить конкретно мероприятия по коренному улучшению снабжения рабочих авиапромышленности и представить на утверждение СНК.

6. Для обеспечения производственной программы 1931 г. квалифицированной рабочей силой предложить ВАО: а) из числа обучающихся 17 тыс. чел. рабочих обеспечить выпуск в текущем году не менее 6 тыс. чел. Кроме того, немедленно развернуть подготовку рабочих средней квалификации в выпустить их в текущем году не менее 4 тыс. чел., в том числе 1 тыс. чел. без отрыва от производств; б) перебросить с московских авиазаводов необходимое количество квалифицированных рабочих (медников, токарей и фрезеровщиков) на завод № 39 для обеспечения в установленный срок выполнения специального задания.

7. В месячный срок перебросить из других отраслей промышленности квалифицированных рабочих (4-7 разряд): а) для завода № 26 — обязать т. Колотилова перебросить не менее 800 чел. ВСНХ СССР передать в ведение завода № 26 в Рыбинске завод быв. «Металлист» им. Ягоды со всем оборудованием и личным составом; б) для завода № 29 — обязать т. Косиора С. перебросить не менее 250 чел., а также передать Запорожский механический завод (быв. Кацена), находящийся на консервации, в ведение завода № 29 для подготовки кадров; в) для завода № 24 — обязать т. Рындина перебросить 200 чел.

8. Обязать ВСНХ СССР выделить в первую очередь 630 станков для ВАО из фондов станков, предназначенных для школ ФЗУ.

9. Обязать ВАО и текущем году развернуть дополнительную подготовку рабочей силы для вновь строящихся заводов в количестве 16 тыс. чел., в том числе на базах ЦИТа при вновь строящихся заводах 9,5 тыс. чел.

10. Обязать т. Кагановича Л., Кабакова, Варейкиса и Жданова в течение IV квартала 1931 г. и I квартала 1932 г. подготовить на предприятиях других отраслей промышленности для вновь строящихся авиазаводов 13 тыс. чел. рабочих соответствующих специальностей, из них: по Нижегородскому краю для завода № 21 — 2 тыс. чел., по Уральской области для завода № 19 — 4 тыс. чел., по Центрально-Черноземной области для заводов № 16 и 18 — 4 тыс. чел. и по Московской области для завода № 20 — 2 тыс. чел.

11. Строительство начатых в текущем году 6 школ ФЗУ закончить к 1 ноября 1931 г. и дополнительно приступить к постройке 3 школ ФЗУ в текущем году для заводов № 22, 31 и 20.

12. Президиуму ВСНХ СССР, кроме инженеров, выпускаемых учебными заведениями ВАО удовлетворить заявку Авиаобъединения на инженерно-технический персонал не менее 600 чел. (инженеров — 250, техников — 350) для вновь строящихся и реконструируемых заводов, в том числе по специальности холодной и термической обработки передать не менее 100 инженеров и по тем же специальностям не менее 100 техников.

13. Предложить НКПросу РСФСР передать специалистов, выпускаемых Московским и Казанским государственными университетами в 1931 г. по аэродинамической специальности — авиапромышленности и в месячный срок передать в ведение Авиаобъединения отделения аэродинамической специальности Московского и Казанского университетов.

14. В целях обеспечения техниками в 1932 г. предложить ВСНХ СССР из дополнительного контингента в 50 тыс. техников, подготовляемых в ускоренном порядке на основании директивных решений, выделить для авиапромышленности не менее 5 тыс. чел.

15. Реорганизовать систему подготовки научно-педагогических кадров, сосредоточив ее в ЦАГИ и в Институте авиамоторостроения, доведя контингент аспирантуры к 1 марта 1932 г. до 140 чел.

16. Считать необходимым организовать с осени 1931 г. во Всесоюзной промакадемии отделение ВАО по подготовке руководящего состава для авиапромышленности с контингентом учащихся в 20 чел. на каждом курсе.

17. ВСНХ перебросить на укомплектование ИАМа в течение III и IV кварт[алов] по 100 чел. высококвалифицированных рабочих по специальностям согласно заявке ИАМа.

18. ВСНХ СССР: а) направить не позднее 1 августа с. г. на работу в ИАМ всех инженеров-конструкторов и производственников по авиамоторам, работающих в данное время в других отраслях промышленности не по своей специальности; б) передать в ИАМ не позднее 1 августа на укомплектование отдела физикохимии авиатоплива 6 инженеров-топливников; в) укомплектовать к 1 августа с. г. опытный завод и лаборатории ИАМа инженерами и лаборантами тех специальностей и квалификаций, которых не имеет в своем распоряжении отдал кадров ВАО.

19. Обязать НКВМ не позднее 15 июля с. г. передать в распоряжение ИАМа инженеров-механиков т. Киселева и Ро.

VI.

Ввиду заявления т. Баранова о крайне тяжелом финансовом положении авиапромышленности предложить ВСНХ войти в СТО со специальным докладом о финансовом положении авиапромышленности.

VII.

Обследования предприятий ВАО производить исключительно с разрешения НК РКИ.

VIII.

Народному комиссариату Рабоче-крестьянской инспекции СССР произвести к 1 января 1932 г. проверку выполнения настоящего постановления и о результатах проверки донести в СТО³*.

Председатель Совета труда и обороны В. Молотов

Секретарь Совета труда и обороны И. Мирошников

Примечания:

1* Институт авиационных моторов (ИАМ) создан решением Реввоенсовета 3 декабря 1930 г. Приказом Наркомата тяжелой промышленности СССР 29 июля 1932 г. переименован в Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ). Занимался конструированием и разработкой образцов авиационных моторов и их агрегатов.

2* Договор с фирмой «Адлисон» заключить в том случае, если не будет заключен договор с фирмой «Бон Алюминиум Компани» на оказание технической помощи и постановку производства алюминиевого литья и подшипников (Прим. док.).

3* В справке НК РКИ о выполнении постановления СТО СССР от 25 июля 1931 г., указывалось, что по состоянию на 1 декабря 1931 г. сделано: I. По опытному строительству: п. 1, 11, 12 и 17 не выполнены; п. 14 и 18 выполнены частично; п. 13, 15 и 16 выполняются с запозданием. Пункт 2: отмечены достижения по Институту авиационных моторов — успешно завершены работы по мотору М-34, отмечены удовлетворительные результаты в области исследования и применения новых авиационных сплавов. Пункт о привлечении иностранной помощи выполняется неудовлетворительно. Пункт 3: моторостроение — «при ИАМе создан специальный отдел серийного производства, разработано положение о его работе и порядок введения опытных образцов в серию», начато изучение методики «Гипроспецмета по проектированию технологических процессов и оборудованию заводов серийного производства». Самолетостроение, специальный отдел ЦАГИ по внедрению опытных образцов в серийное производство не ведет работы должными темпами из-за отсутствия достаточно квалифицированных инженеров. Пункт 4: ИАМ распределил свои опытные моторы по заводам серийного производства, учтя их производственные возможности и опыт. Однако по самолетам полная увязка отсутствует: АНТ-14 выпуска 1930 г. до этого момента полностью не испытан и не включен в серийное производство 1932 г. Пункт 5: в ИАМе активизирован процесс по созданию технологического отдела; в ЦАГИ проведены большие работы по хромомолибденовым трубам. Пункт 6: запроектированы самолеты ТШ и ТБ-4 стальной конструкции; на 1932 г. в серийное производство включены тяжелые самолеты ТБ-3, ТБ-1, АНТ-9. Пункт 7: ИАМ создал нефтяной отдел, где проводятся эксперименты с одноцилиндровыми установками, начаты работы по проектированию дизель-моторов. Однако в части привлечения иностранной технической помощи для постройки 5 дизелей и по вопросам остановки мотора в воздухе постановление не выполнено. Пункт 8: успешно проведены испытания и начато серийное производство мотора 65 НР. В ЦАГИ запроектированы и будут построены в 1932 г. 2 маломощных самолета, однако массовый выпуск маломощных самолетов на повестку дня не поставлен. Пункт 9 выполнен полностью. Пункт 10: капитальное строительство опытных организаций идет неудовлетворительно; Президиум ВСНХ специальных указаний не дал и не контролировал выполнение этого решения трестами и объединениями. II. По иностранной технической помощи: ВАО был разработан план реализации постановления по привлечению иностранной технической помощи и представлена смета. Однако иностранный отдел ВСНХ не оформил командировок и не перевел необходимые средства. Все пункты этого раздела не выполнены. III. По выполнению плана строительства и программы 1931 г.: выполнены только пункты 4“в”, 5, 8, 11 и 12. V. По кадрам: не выполнены пункты 6“б”, 7“в”, 8, 11-14, 17, 18. Разделы VI-VIII выполнены полностью. (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 5. Д. 163. Л. 123-136).

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 5. Д. 62. Л. 3-16. Заверенная копия.

Архив: ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 5. Д. 62. Л. 3-16. Заверенная копия.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 552-559 (12535).

25 июля 1931 года постановление № 158/сс СТО

По авиапромышленности

Констатировать, что постановления Правительства от 5 марта 1930 года, 5 сентября 1930 года и от 11 января 1931 года в отношении развития авиапромышленности проводятся в жизнь явно неудовлетворительно. В особом квартале 1930 года и первом полугодии 1931 года планы как по строительству, так и по производству фактически сорваны. Реконструкция старых, планирование и развертывание новых заводов находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии.

Констатировать, что авиационная промышленность, переданная в целях ее улучшения в июле 1930 года в ведение НКВМ, где и находилась по март 1931 года, на самом деле никакого улучшения не достигла, а наоборот, пошла вниз, ввиду чего создалась необходимость обратной ее передачи в ведение ВСНХ.

В развитие указанных постановлений правительства СТО постановляет:

1.

По опытному строительству.

Предложить Президиуму ВСНХ и РВС уделить особое внимание опытному авиастроительству и обеспечить все необходимые условия для развертывания опытных организаций до размеров вполне обеспечивающих принятые темпы и масштаб развития авиации.

Организовать работу опытных организаций на основе концентрации научных и конструкторских сил, привлечения и использования иностранной техпомощи, тщательного изучения лучших образцов самолетов и моторов с тем, чтобы проблема "догнать и перегнать" была разрешена в течение ближайших 2-3 лет и созданы образцы самолетов и моторов, предметов вооружения и снаряжения (пулеметы, пушки, прицелы, фото, радио), превосходящие лучшие образцы иностранной техники.

Вменить в обязанность опытных организаций детальную и тщательную разработку всех технологических вопросов внедрения и пуска опытных образцов в серию, рационализации серийного производства. Институты должны явиться ведущим началом в деле технической реконструкции авиационной промышленности.

В области организации производства предложить ВАО поставить себе главной задачей переход в кратчайший срок на механизированное производство, применение штамповки, сварки и пр. способов массового изготовления деталей и их сборки.

Обязать ВАО, решительно пресекая попытки отдельных товарищей превратить опытное производство в самоцель, взять основную установку на скорейшее внедрение в серийное производство построенных и испытанных образцов самолетов и моторов, как первоочередную свою задачу (в сроки не более как 6-8 месяцев).

Обязать ЦАГИ и ИАМ сосредоточить внимание на разработке вопросов технологии применяемых материалов в авиастроении, для чего создать при них мощные технологические отделы.

Предложить ВАО проектировать и производить тяжелые и сверхтяжелые самолеты их металла с возможно большим применением стали и уменьшением алюминия, а самолетов легкого типа по преимуществу смешанной конструкции (сталь, дерево, полотно).

Предложить ВАО форсировать работу по созданию дизельмоторов тяжелого топлива, с широким привлечением иностранной технической помощи и изучением заграничных образцов.

Предложить ВАО построить к 1 ноября по имеющимся чертежам 5 дизельмоторов тяжелого топлива мощностью 230 НР.

Наряду с этим особое внимание уделить разрешению проблемы об остановке мотора на расстоянии.

Обязать начальника ВАО форсировать постройку опытных образцов маломощных самолетов и моторов и уже в 1932 году поставить массовое производство на существующих заводах.

Обязать ИАМ широко развернуть практические опытные работы по электронному литью картеров и других агрегатов моторов и изготовить не позже 1 октября 1931 года два опытных электронных картера М-34, используя в полной мере опыт германской фирмы БМВ и опыт итальянской фирмы Изота Фраскини.

Обязать ВСНХ в лице треста Теплобетон, Госсантехстрой, Москомгаза, ВЭО и др., под ответственность председателей этих трестов и объединений, полностью закончить капитальное строительство и оборудование опытных организаций в обусловленные сроки.

Обязать НКВТ доставить в Союз заказанное для ИАМа оборудование по заявкам 1929-30 г.г. и особого квартала не позднее 1 октября 1931 года.

Обязать ВСНХ обеспечить полностью заказы научно-исследовательских институтов на оборудование лабораторий и завода ИАМ транспортными устройствами, кранами, компрессорными установками и пр. советского производства не позднее 1 ноября 1931 года.

Обязать начальника ВАО, Союзстанкоинструмент, Оргметалл и объединения ВСНХ, под ответственность председателей этих объединений, удовлетворять заявки на инструмент, материалы и предметы оборудования для срочных экспериментальных работ опытных строительств ВАО, УВВС, ВОГВФ вне всякой очереди, а заводы – Ижевский, Мотовилихинский и Электросталь поставлять поковки для опытных моторов в сроки, не превышающие двух месяцев с момента получения ими чертежей.

Отпустить для ВСНХ дополнительный контингент в 250000 рублей на приобретение специальных станков и лабораторного оборудования для создания мощного технологического отдела при ИАМ. Обязать ВСНХ и НКВТ закупить и доставить оборудование на эту сумму в Союз не позднее 1 декабря 1931 года.

Открыть ВСНХ для ИАМа дополнительный свободный контингент на 50000 рублей для срочных закупок за границей отдельных материалов, аппаратуры, агрегатов для опытных лабораторий и опытного моторостроения.

Обязать ВСНХ и НКВТ немедленно приступить к переговорам о закупке за границей трех опытных наиболее совершенных и мощных образца бензиновых и 4 образцов нефтяных двигателей для изучения их конструкций в ИАМе и в полуторамесячный срок доложить СТО о требующемся дополнительном отпуске валюты. Пригласить к 1 октября 1931 года 2 конструкторские группы, каждую по 5 человек и кроме того 10 инженеров, мастеров и техников для опытного завода ИАМ.

Обязать начальника ВАО не позднее 1 августа 1931 года командировать от ИАМ в Италию на завод Изота Фраскини инженеров (в том числе одного по электронному литью) на все время приемки заказанных нами моторов АССО для детального изучения опыта этой фирмы, особенно по электронному литью и сверх того, в августе и сентябре еще 8 инженеров и 4 мастера на заводы Европы и Америки для выполнения целевых заданий, связанных с планом опытного строительства авиамоторов.

Обязать НКВМ, ВОГВФ и ВАО в месячный срок разработать и представить на утверждение СТО план опытного строительства самолетов и моторов, имея в виду внедрение строгой специализации моторов по заводам, причем типы моторов должны быть общие для ВВС и гражданской авиации.

II.

По иностранной технической помощи.

Для обеспечения выполнения намеченного плана авиационного строительства и освобождения от заграничной зависимости по техснабжению, начиная с 1933 года (исключая алюминий), считать необходимым привлечение иностранной технической помощи, для чего обязать ВАО заключить договора с иностранными американскими и европейскими фирмами на нижеследующие объекты с внесением на утверждение Правительства.

а) По инструментальному хозяйству.

На техпомощь на постановку производства всех видов инструмента для всей авиационной промышленности и с соответствующими иностранными фирмами (Германия, Италия, Англия).

б) По разрезным крыльям.

Приобрести у английской фирмы Х. Пейдж лиценз на разрезные крылья.

в) По хромомолибденовым трубам.

На оказание технической помощи по постановке производства хромомолибденовых труб с одной из иностранных фирм (Англия, Швеция).

г) По поршневым кольцам.

На оказание техпомощи на постановку производства поршневых колец для авиационных моторов с одной из иностранных фирм (Италия, Германия, Америка и др.).

д) По алюминиевому литейно-ковочному производству.

С американской фирмой – "Американская алюминиевая компания" на оказание техпомощи по литью, ковке, штамповке и термообработке цветных легких и ультра-легких сплавов, а также по литью импеллеров, ковке и штамповке металлических винтов. При заключении договора предусмотреть оказание техпомощи как по проектированию, постройке и подбору оборудования литейного завода, так и по разработке технологических процессов, подбору формовочных земель, спецификации материалов и т.д.

Если соглашение с "Американской алюминиевой компанией" не состоится, договор заключить с фирмой Кертис Райт или с фирмой Бон алюминиум компани или с одной из европейских фирм (Италия, Германия).

е) По изготовлению специальных изделий и деталей.

С американской фирмой Вендикс на постановку производства карбюраторов типа Стромберг, самопусков Эклипс, электромеханического и электроинерционного типа и тормозных колес.

ж) На механическую обработку и изготовление винтов.

С американской фирмой Гамильтон на техпомощь на механическую обработку и изготовление винтов из поковок (стальные для втулок и дюралевые для лопастей).

з) По производству клапанов.

С американской фирмой Томсон на техпомощь и постановку производства клапанов к авиамоторам.

и) По производству подшипников.

С американской фирмой Адлисон на техпомощь и постановку производства подшипников.

Примечание: Договор с фирмой Адлисон заключить в том случае, если не будет заключен договор с фирмой Бон алюминиум компани на оказание техпомощи и постановку производства алюминиевого литься и подшипников.

к) По моторостроению.

С американской фирмой Кертис Райт на оказание техпомощи по проектированию, постройке и оборудованию двух моторостроительных заводов: одного на 10000 мощных моторов водяного охлаждения типа Кертис Конкверрор и другого на 10000 маломощных моторов воздушного охлаждения типа Райт Ж-6 165 л.с. и его модификации и 5000 мощных моторов воздушного охлаждения типа Райт-Циклон.

Приобрести лиценз на вышеуказанные моторы Кертис Конкверрор и Райт во всех его типах.

При заключении договоров учесть необходимость обеспечить не только получение техпомощи на существующие образцы и методы изготовления, но также и по развитию образцов и методов.

Вместе с тем, при заключении договоров не связывать получение иностранной техпомощи и приобретение лицензов с покупкой оборудования у данных фирм, ориентируясь прежде всего на отечественное машиностроение.

Приобретение техпомощи необходимо связать с максимальным укреплением позиций собственного опытного строительства.

В частности, необходимо добиться у фирм, с которыми будут заключать договора, права использования опыта и знания в области научно-исследовательских лабораторий, изучения методики, закупки специальной аппаратуры и установок и привлечения работников этих лабораторий для руководства отдельными темами в наших лабораториях.

Считая необходимой максимальную экономию в расходовании валюты, поручить комиссии в составе Павлуновского, Розенгольца (с правом замены по его указанию), Баранова, Кагановича, Алксниса, Гольцмана, Гая и Горянова пересмотреть все требования на валюту по оборудованию и на техпомощь, с изысканием всех возможностей базироваться на производство и технику внутри СССР. Созыв комиссии за Павлуновским.

При единогласном решении комиссии приступить к заключению договоров.

Срок работы комиссии – месячный.

Неотложные договора рассмотреть и внести в декадный срок.

Разрешить немедленно же приступить к заключению договора с американскими фирмами на техпомощь по алюминиевому литью, ковке и штамповке в пределах суммы валюты в 1 млн. долларов.

III.

По выполнению плана строительства и программы 1931 годп

Утвердить программу производства авиапромышленности в 1931 году.

По самолетам:

Р-5 – 680

ТБ1 – 146

Р-6 – 50

Истребители – 376

ТБ3 – 3

У-2 (учебные) – 809

С-62-бис (Савойя) – 30

ТШ (штурмовые) – 10

АНТ9 – 114

К-5 – 205

У-1 – 105

Р-1 – 302

АП-2 – 55

П-1 – 15

Итого - 2900

В т.ч. ВВС - 2024

По моторам:

М-17 – 900

М-22 – 281

М-11 – 971

М-15 – 430

М-27 – 150

М-26 – 410

М-19 – 10

М-34 – 8

ЮVН – 10

Итого – 3170

В т.ч. для ВВС – 2090

Обязать ВАО выполнить весь заказ по запчастям и моторам М5 и М2 до 15 октября 1931 года.

В целях своевременного обеспечения заводов ВАО оборудованием для выполнения большой программы 1932 года:

а) комиссии Павлуновского рассмотреть и доложить СТО в декадный срок вопрос об увеличении импортного контингента ВСНХ в 1931 году на 6,5 млн. рублей на закупку оборудования для заводов авиапрома;

б) обязать НКВТ в наикратчайший срок разместить полностью все заказы на оборудование для авиапромышленности по всем ассигнованиям 1931 года;

в) обязать ВСНХ полностью разместить все потребное для авиапромышленности оборудование в 1931 году на заводах Союза.

Для обеспечения программы 1931 года принять следующие мероприятия:

а) обязать ВАО командировать за границу для освоения опыта иностранных фирм необходимое количество работников и в первую очередь: по заводу № 24 – 8 инженеров, 8 мастеров, 8 рабочих; по заводу № 26 – 6 инженеров, 4 мастера в Германию на завод БМВ в порядке действующего договора на техпомощь и лицензию; по заводу № 29 – во Францию на завод Гном и Рон 10 инженеров и 10 мастеров в в порядке действующего договора на техпомощь и лицензию;

б) обязать ВАО завербовать за границей 45 инженеров и 200 мастеров и рабочих;

в) обязать ВСНХ обеспечить подачу заводу № 26 в июле 200 тонн шамота и в дальнейшем, начиная с августа по 50 тонн в месяц.

В основу реконструкции старых заводов и нового строительства положить строгую техническую специализацию, внедрение новейших совершенных методов обработки, а также привлечение и использование иностранной техпомощи.

В плане развития авиапромышленности предусмотреть массовое производство маломощных самолетов и моторов.

Предложить президиуму ВСНХ осуществлять постоянное и систематическое руководство и контроль за развертыванием капитального строительства авиапромышленности и обеспечить последнее всем необходимым для выполнения плана в точно указанные сроки.

Создать при управлении по капитальному строительству ВАО мощный проектный отдел.

Обязать президиум ВСНХ выделить на местах специальные строительные конторы для строительства ВАО.

Отнести капитальное строительство авиапромышленности к группе ударных строительств, находящихся под специальным наблюдением.

Обязать Союзстрой Иванова обеспечить выполнение в срок проектов и чертежей для строительных работ ВАО.

Выделить для ВАО 120 грузовых и 30 легковых машин не позднее 1 ноября 1931 года.

Ввиду привлечения большого числа специалистов, в том числе и иностранных, обязать Моссовет не позднее 1 января 1932 года предоставить ВАО 75 квартир и ВОГВФ – 25 квартир.

IV. По заводу № 39.

Обязать ВСНХ и НКВМ в течение 1931 года выпустить 20 самолетов (перехватчиков) и 6 тяжелых бомбовозов ТБ5.

V. По кадрам.

……………………………..(7429, 92-102).

25 июля 1931 в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП (б) о строительстве Уфимского моторного завода от 15 июля, Башкирскому обкому партии поручили определить место его расположения, под стройку была отведена площадь возле села Богородское на реке Уфе, километрах в двадцати от центра города.

27 июля Президиум ВСНХ СССР своим постановлением закрепил сроки начала строительства завода и организовал для этой цели 17-й государственный строительный трест, позже переименованный в строительно-монтажный.

Башкирский обком партии создал постоянный комитет содействия строительству завода: Самсонов — председатель, Ягудин — заместитель, члены комитета — Петровский, Логинов, Бычков, Бакаев и другие. Обком же направил на стройку 111 ответственных работников.

Выполнение плана, обеспечение рабочей силой, материально-техническое снабжение, жилищно-бытовые условия, культурное обслуживание — ничто не ускользало от пристального внимания партийных органов. Если требовалось, обком входил с предложениями в Центральный Комитет партии. ЦК ВКП (б) в 1934—1935 гг. принимал решения об ускорении строительства Уфимского моторного завода и увеличении его финансирования.

Обком партии выдвинул лозунг: «Моторный строит вся Башкирия». В районах республики шла мобилизация молодежи. К 1934 году на стройке трудились 3600 рабочих, среди них башкиры составляли 11 процентов, татары — 11, русские — 67; много было женщин (14 процентов).

Начальником строительства сначала был И. И. Желтов, которого в скором времени сменил В. Ф. Грачев, присланный сюда из Москвы Главным управлением тракторно-автомобильной промышленности (ГУТАП). Он был начальником стройки и одновременно директором завода.

В 1933 году был создан партком Моторостроя. Секретарем парткома избрали Ф. В. Шагимарданова. Это был очень деятельный человек, горячий трибун, опытный пропагандист. Он часто выступал перед рабочими, держался свободно, и слушать его было интересно. На заводе его любили и ценили.

Как вспоминал позднее полковник запаса Д. К. Жеребцов, работавший на стройке десятником, тогда преобладал ручной труд, не было ни машин, ни механизмов. Земляные работы вели артели землекопов, грунт из котлованов вывозили на телегах-грабарках. Гвозди составляли такой дефицит, что прорабы придумали должность гвоздодера. Молодые ребята с утра до вечера вытаскивали гвозди из старой опалубки, чтобы использовать их вторично. Кирпич на объект подавали козоносы. Так называли грузчиков, которые на «козе», закрепленной на спине, носили наверх кирпичи.

Строительная площадка раскинулась широко. Вязкие болота, леса, озера, заросшие камышом, бездорожье — ни пройти, ни проехать. Заболоченная местность затрудняла закладку фундамента, доставку строительных материалов. Требовались средства и время, чтобы осушить болота, расчистить лесные заросли, подготовить строительные площадки. Порой приходилось рыть отводные каналы, спускать озера и болотные воды в овраги, реки , делать земляные насыпи.

Первыми должны были ввести в строй малолитейный, кузнечный и инструментальный цехи. С расчисткой площадки сразу же закладывались их фундаменты.

Одновременно строилось жилье, почта, телеграф, телефонная станция, прокладывались шоссе до города Уфы, железная дорога от станции Черниковка.

В первый же год было выстроено почти сто бараков. Их заселяли немедленно: ощущался недостаток жилья. Позже количество бараков выросло до четырехсот, но и этого было мало — на моторный прибывали люди со всех концов страны. Сотни рабочих жили в палатках. За станцией Черниковка возник большой палаточный городок. Весной 1935 года на стройку прибыл отряд казахов-кочевников (с семьями, на арбах, со своими верблюдами) во главе с Бетангалеевым. Неподалеку от завода они поставили юрты, возвели кухонные очаги. Казахи перевозили строительные материалы на повозках, запряженных верблюдами. Бывало, длиннющие караваны верблюдов тянулись по дорогам в сопровождении своих хозяев.

С приближением зимы казахам построили семь благоустроенных бараков. Однако кочевники отказались от всех удобств. Тогда руководство создало Бетангалееву образцовую квартиру. Обставили ее мебелью — столы, стулья, кровати, шкафы, повесили оконные и дверные занавески, выдали постельное белье.

Казахи с любопытством рассматривали квартиру своего бригадира. Многие согласились на переезд в такие квартиры. Но расставались с кочевым бытом трудно. Вместо кроватей сделали общие нары, даже зимой не закрывали окон и посреди комнаты ставили юрту, прямо на полу разжигали очаг. Преимущества городского быта постигали постепенно, день за днем. Позже казахи-кочевники освоились, отмечали новоселья, приглашали гостей из дирекции, парткома и постройкома, угощали их национальными блюдами, подавали кумыс. Пели под домбру народные песни.

Многие рабочие, прибывшие на стройку, не имели ни опыта, ни квалификации. На виду была краснознаменная бригада мастера Мичугина из Магнитогорска. Она привезла с собой богатый опыт всесоюзной стройки.

В отличие от крупных машиностроительных заводов первой пятилетки — Сталинградского, Челябинского и других, Уфимский моторный целиком и полностью проектировался советскими специалистами.

С первых же дней стройка находилась под неослабным вниманием центральных и республиканских органов. Госплан СССР включил Уфимский моторный завод в число ударных строек страны. О размахе строительства можно судить хотя бы по тому, что сюда ежедневно поступало 300 вагонов строительных материалов. Лишь только в одном 1934 году стройка должна была получить 150 тысяч кубометров леса; 45 тысяч тонн цемента; 12 тысяч тонн железа, 50 тысяч кубометров бутового камня, 340 тысяч кубометров гравия, 50 миллионов штук кирпича, 230 тысяч тонн стекла.

Вырастали корпуса цехов, и в них устанавливались новые металлорежущие станки, кузнечно-прессовое и литейное оборудование. Однако с оборудованием были проблемы. Сначала оно было заказано в Германии. Однако с утверждением там фашистского строя деловые отношения с этой страной претерпели большие изменения, и договор на поставку оборудования для Уфимского моторного завода не был выполнен. Приходилось рассчитывать лишь на свои силы и возможности. Моторный завод стал получать оборудование с отечественных заводов, из Москвы, Ленинграда, Горького, Харькова, Одессы и Краснодара.

Обком партии был главным штабом ударной стройки. Особой его заботой стала подготовка национальных кадров–рабочих и специалистов. В школах ФЗУ создавались подготовительные группы для тех, кто не имел необходимого образования.

С притоком в промышленность башкир, татар и представителей других национальностей рабочий класс республики, а вместе с ним коллектив уфимских моторостроителей становился многонациональным.

Интересна судьба Гатията Рахматуллина. На стройку он пришел в лаптях и онучах, в грубых самотканых портках. «Я знал только, как плести лапти да пастуший кнут», — рассказывал он позднее. Гатият научился писать и читать, стал комсомольцем, стахановцем. За первые три года освоил три специальности: каменщика, бетонщика и штукатура.

В декабре 1935 года Рахматуллин оштукатурил 89 квадратных метров (578 процентов нормы) и перекрыл рекорд московского рабочего Позднякова, о котором тогда писали все газеты. Молодой стахановец был занесен на Доску почета, и ему вне очереди выделили квартиру в благоустроенном доме. Рахматуллина избрали делегатом VIII Всесоюзного съезда Советов, он стал депутатом Верховного Совета БАССР.

В 1938 году Москва снарядила агитсамолет «Крокодил» по маршруту: Москва — Орск — Магнитогорск — Уфа — Челябинск — Караганда — Кемерово — Новосибирск — Свердловск. На борту агитсамолета находились знатные труженики страны, знатоки своего дела, умельцы. Среди них был и Гатият. Он обучил своим приемам 335 человек, и ЦК профсоюза строителей премировал его путевкой в Гагры.

Моторный еще строился, но для него уже заранее готовились рабочие кадры на заводах Сталинграда, Челябинска, Горького. В канун 16-й годовщины Октября башкирские моторостроители собрали первый комбайновый мотор У-5 на линиях челябинского тракторного завода.

В августе 1934 года стройку посетила делегация рабочих скандинавских стран. Среди них были металлисты, строители, текстильщики. Иностранцы изумлялись размаху строительства. Их интересовали люди. Они расспрашивали, кто откуда пришел, кем был и кем стал, где учился, чего достиг, и поражались услышанному.

15 сентября 1934 года состоялся пуск малолитейного цеха. А накануне прошло партийно-комсомольское собрание. На нем присутствовали башкирские писатели. С большим докладом о первом Всесоюзном съезде писателей перед рабочими выступил председатель БашЦИКа, известный литератор Афзал Тагиров.

Затем все участники собрания под музыку духового оркестра направились в цех. 12 часов ночи. Цех забит людьми. Здесь ударники и руководители стройки, партийные и советские работники, писатели, журналисты. В 12.30 ночи с 14 на 15 сентября появился первый чугун моторного завода. Он хлынул под бурные аплодисменты, под музыку духового оркестра и пение «Интернационала».

В 1935 году завод дал первые десять комбайновых моторов У-5 и пять дизель-моторов «Коджу». Необходимо было организовать их серийный выпуск.

Осенью 1938 года на завод приехал прославленный летчик-полярник М. В. Водопьянов. Отважный полярник рассказал о полете на Северный полюс, о развитии советской авиации и растущей мощи Красной Армии.

Проверка первых опытных двигателей У-5 проводилась на поле Сосновского совхоза близ Омска. Комбайнеры отметили его достоинства: надежность, длительную работу без ремонта, экономичный расход горючего. Опытный двигатель за 25 дней ни разу не вышел из строя. Всего он проработал свыше 300 часов.

В 1938 году комбайны с моторами УМЗ успешно вели уборку на полях Краснодарского края, Куйбышевского зерносовхоза, Магнитогорского совхоза. Государственный экзамен У-5 выдержал с честью.

В 1939 году вспыхнула вторая мировая война. В Кремле состоялось заседание Совета Труда и Обороны с участием секретарей обкомов партии, директоров и главных инженеров крупных заводов. Было решено создать в Уфе и ряде других городов новые машиностроительные заводы. В Уфе базой для нового предприятия стал завод комбайновых моторов и площадка, подготовленная для строительства дизельного завода.

Вновь созданные предприятия в срочном порядке оборудовались под выпуск авиационных моторов М-105. Завод на Верхней Волге стал головным (11882).

25 июля 1931 г.

ПРИКАЗ

РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

№119

25 июля 1931 г. г. Москва

О присвоении отдельному авиационному отряду по испытанию морских самолетов Научно-испытательного института ВВС РККА наименования: «Отдельный авиационный отряд по испытанию морских самолетов инженер-летчика Коровкина»

Для увековечения памяти военного инженера-механика воздушного флота военно-морского летчика Коровкина Митрофана Андреевича, погибшего при выполнении специального служебного задания, присвоить отдельному авиационному отряду по испытанию морских самолетов Научно-испытательного института ВВС РККА наименование:

«Отдельный авиационный отряд по испытанию морских самолетов имени инженера-летчика Коровкина».

Заместитель Народного Комиссара по Военным и Морским Делам Председателя РВС СССР

Тухачевский (18518).

25 июля 1931 в Ленинград прилетел дирижабль LZ-127 "Граф Цеппелин" под управлением Г.Эккенера (438,625) для начала поисков дирижабля "Норге" (233,84). На нем с 26 по 30 июля 1931 летали несколько русских (438,625). Потом полетел в Архангельск и затем через Баренцево море к Земле Франца-Иосифа. Достиг бухты Тихой за 34 час. и сев на воду обменялся почтой с пароходом Малыгин.

25 июля 1931 г. – В Ленинград прилетел дирижабль «Граф Цеппелин» для участия в экспедиции на Советский Север. От СССР в состав экипажа дирижабля вошли Р.Л. Самойлович, П.А. Молчанов, Ф.Ф. Ассберг и Э.А. Кренкель (11013).

25 июля в 1931 году на Комендантский аэродром прибыл немецкий дирижабль ("цеппелин") "ЛЦ-127". Он совершал перелет из Берлина в Арктику, к Новой Земле (14963).

На вечер 25 июля 1931 г. пришелся второй прилет «Графа Цеппелина» в Россию, теперь уже в Ленинград. Дирижабль имел на борту группу советских ученых во главе с директором Арктического института профессором Р.Л. Самойловичем и, спеша на Север, пользовался гостеприимством принимающей его стороны всего 15 ч. Поэтому банкетные речи, втом числе и комвойскЛе- нинградского военного округа И.П. Белова, были кратки. Пополнив запасы газа с заранее доставленного из Германии минизавода концерна «Сименс-Шуккерт», 12-127 отбыл в 11.00 утра курсом на Архангельск.

Через 91 ч (столько продлился весь полет в Арктику) цеппелин, кстати, оснащенный прекрасной аэрофотографической аппаратурой, вторично появился над Ленинградом, сделал два круга над аэродромом, сбросил принятую в Баренцевом море с ледокола «Малыгин» почту и, сославшись на надвигающуюся грозу, убыл восвояси. Необъяснимая спешка всего предприятия осталась одной из тайн германской дипломатии или, скорее, военной разведки Рейхсвера (12732).

Другие оборонные отрасли:

25 июля 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) №51. 19. О Сталинградском тракторном заводе (ПБ от 10 декабря 1930 г., пр. № 20, п. 4/10) (Орджоникидзе). (Политбюро... Т. 2. С. 196) (12416).

25 июля в 1931 году в Челябинске Государственная комиссия принимает в эксплуатацию первую очередь ферросплавного завода. (Ныне ЧЭМК - Челябинский Электрометаллургический Комбинат) (14963).

Авиапромышленность:

26 июля 1931 появились новые требования ВВС к ДИП (АНТ-29) с АПК-8 в 103 мм и скоростью 350 км/час (1454,22) и был открыт заказ (2693,15).

26 июля 1931 года ВСНХ издал приказ, которым предлагалось Всесоюзному электротехническому объединению (ВЭО) приступить к проектированию электровозного завода.

Строительно-подготовительные работы были начаты в июне 1932 года, но выполнены в этом году в незначительном объеме.

Строительная площадка была перенесена ближе к ст. Ступино, в 12 км северо-западнее Каширы.

Окончательное утверждение Правительством генерального плана и генеральной сметы Каширского электровозного завода состоялось 13 сентября 1935 года (Постановление СТО № 572).

Срок пуска электровозного завода был установлен на начало 1936 года.

На основании решения Правительства, приказом НКТП от 3 марта 1936 года за № 46с было предложено:

Строительную площадку Каширского электровозного завода передать из ведения Главэнергопрома в Глававиапром.

Глававиапрому развернуть на базе стройплощадки элеткровозного завода строительство нового авиационного комбината, в первую очередь – завода винтов переменного шага и самопусков.

На этом же заводе организовать производство мелких паровых турбин от 1 до 3 тыс. киловатт.

Этим же приказом строительству авиакомбината было присвоено наименование «Комбинат № 150» (9504).

Директор – А. Назаров

Адрес: ст. Ступино Московской области

Производственный профиль – прокат (листы), прессованные прутки, профили и трубы из алюминиевых сплавов; жаропрочные спецсплавы для авиамоторостроения; штамповки из стали и титана

Завод № 150 расположен в Ступино в 99 км от Москвы в сторону Каширы.

Завод № 150 создан на базе строительства Каширского электровозного завода, начатого в 1932 году в соответствии с решениями Партии и Правительства об электрификации ж/д траснпорта.

Технический проект и генеральная смета Комбината № 150 были утверждены в январе 1937 года в составе следующих заводов:

Металлических винтов переменного шага с выпуском 38000 штук в год.

Самопусков различных систем, общим количеством 124000 штук в год.

Самолетов учебных и тренировочных – 1000 штук в год.

Производство винтов и самопусков было намечено замкнутым циклом с изготовлением на комбинате № 150 кузнечной заготовки и литья.

Производство самолетов осуществлялось с нормальной кооперацией со смежными заводами по моторам, приборам, колесам.

Комбинат начал свою производственную деятельность с 1 января 1937 года (выпуск винтов).

1937 и 1938 годы были периодом формирования Комбината № 150 как действующего предприятия авиапромышленности.

В эти годы винтовое производство Комбината № 150 выпускало металлические винты изменяемого в полете шага типов ВИШ-3, ВИШ-6, ВИШ-21, В-25. Самолетостроительное производство выпускало учебно-тренировочные самолеты типа УТ-1.

Производство самопусков организовано не было.

Данные о количестве винтов всех типов, выпущенных комбинатом № 150 с начала производства и до его прекращения: 1937 год – 355 штук

1938 год – 4322 штук 1939 год – 7605 штук 1940 год – 11865 штук до 14 октября 1941 года – 12084 штук Итого – 36231 штук

Производство самолетов на Комбинате № 150 было прекращено в конце июня 1939 года согласно приказу НКАП и в дальнейшем не возобновлялось.

Постановлением Экономсовета от 29 марта 1938 года за № 161-31с было предложено организовать на Комбината № 150 производство проката листов из алюминиевых сплавов и для этой цели начать строительство соответствующих производственных корпусов (производство № 4).

Выпуск продукции прокатным производством был начат в апреле 1940 года. В 1941 году, к началу ВОВ, Комбинат № 150 имел в своем составе три основных производства: винтовое, прокатное и кузнечное.

На основании Постановления ГКО от 8 октября 1941 года за № 741сс и приказа НКАП № 1053сс от 9 октября 1941 года Комбинат № 150 был эвакуирован. Выпуск продукции комбината был прекращен с 14 октября 1941 года, когда начался демонтаж оборудования.

Эвакуация комбината была произведена за время с 9 октября по 5 декабря 1941 года. Винтовое производство было перебазировано на ст. Безымянка (близ Куйбышева), металлургическое на ст. УАЗ Южно-Уральской ж/д (Каменск).

После эвакуации из Ступино, винтовое производство было организовано в самостоятельный завод № 35 НКАП на ст. Безымянка.

В Каменске оборудование металлургического производства из-за отсутствия производственных площадей смонтировано не было и во время нахождения в эвакуации не работало.

Металлургическое производство Комбината № 150 на основании Постановления ГКО от 16 февраля 1942 года за № 1292с, по приказу НКАП № 143с от 20 февраля 1942 года, было возвращено из Каменска на прежние площади в Ступино на правах самостоятельного завода.

Заводу был присвоен номер 150.

С этого времени завод № 150 начал развиваться как предприятие металлургического профиля по производству различных видов проката из алюминиевых сплавов. В течение февраля-марта 1942 года была проведена реэвакуация завода. С 1945-46 гг. Начинается новый этап в развитии завода.

По приказу НКАП от 16 января 1945 года за № 9с на завод № 150 было перебазировано с завода № 49 производство жаропрочных спецсплавов и резцов с пластинами из твердых сплавов.

В 1945 году по приказу НКАП № 161с от 20 апреля 1945 года на заводе вновь была начата организация винтового производства на основе трофейного оборудования, прибывшего из Германии.

Однако, в 1946 году это производство было выделено в самостоятельный завод № 120 МАП и вошло в состав завода № 150 (приказ МАП № 155с от 25 марта 1946 года).

В настоящее время этот завод, вместе с ОКБ-120, руководимым гл. конструктором Ждановым К.И. существует на площадях, переданных ему заводом № 150 по приказу МАП.

Начальником строительства Каширского электровозного завода и впоследствии Комбината № 150 за период с августа 1932 года до ноября 1940 года являлся Визирян Г.В., который с начала пуска завода в эксплуатацию (1937 год) одновременно был директором Комбината № 150.

С конца 1940 года до эвакуации директором Комбината № 150 был Окунев И.В. После возвращения завода из эвакуации до 28 июня 1951 года директором был Белов А.Ф.

Директором завода № 150 с 29 июня 1952 года является Назаров А.И. (9504).

26-30 июля 1931 советские ученые и специалисты проф. Р.Л.Самойлович, аэролог П.А.Молчанов, и Ф.Ф.Ассберг и радист Э.Т.Кренкель приняли участие в арктическом полете дирижабля ЛЦ-127 Граф Цеппелин под управления Г.Эккенера. Дирижабль прибыл из Берлина в Ленинград, взял советских специалистов и отправился в район Земли Франца-Иосифа, Северной Земли, Таймырского полуострова и вернулся в Ленинград. 106 час. полета (438,626).

Другие оборонные отрасли:

26 июля 1931 на третий день испытаний, когда на танк поставили башню от Т-12, у Т-24 при движении по мягкому грунту загорелся двигатель: “...тов. Владимиров остановил танк, помог экипажу покинуть машину, открыл двигатель и сбил 75% пламени штатным огнетушителем, после чего одел противогаз, забрался в моторное отделение и полностью потушил огонь песком и одеждой...” (4243,23).

Жизнь и внутренняя политика:

26 июля 1931 в Томской области вспыхнуло восстание спецпереселенцев Парбигской комендатуры Сиблага. В востании участвовало до 1, 5 тысяч человек (10687).

За рубежом:

26 июля 1931 ушел в отставку президент Чили и 4 октября был избран Х.Монтеро (3907,168).

Авиапромышленность:

27 июля 1931 года состоялось совещание под председательством начальника 1 управления УВВС Хрипина по вопросу о ходе работ по разрешению конструкторских вопросов Гроховского и о выполнении плана работ конструкторского бюро до конца 1931 года (6770):

Протокол совещания под председательством начальника 1 управления УВВС Хрипина по вопросу о ходе работ по разрешению конструкторских вопросов Гроховского и о выполнении плана работ конструкторского бюро до конца 1931 года

По заслушивании доклада Гроховского и по обмене мнениями по вопросам о ходе технических испытаний технических средств Гроховского для высадки десанта и о выполнении плана работ конструкторским отделом НИИ совещание постановляет:

Автоматическая кабина (люлька).

Конструкцию автоматической кабины признать достаточно доработанной и с точки зрения безопасности сбрасывания и с точки зрения надежности. Эта конструкция позволяет одновременное компактное сбрасывание людей и не требует от сбрасываемых никакой предварительной подготовки, что следует одобрить и с тактической и с технической стороны.

Применение этих кабин с успехом может иметь место с самолетов легкого типа для целей сбрасывания одиночных людей.

Применение кабин на тяжелых машинах для массового сбрасывания с точки зрения тактической чрезвычайно ценно и его надо одобрить.

Для установления тактических норм применения люлек на различных типах самолетов (радиус действия, потолок, скорость) – необходимо произвести дополнительные испытания.

Вследствие вредных лобовых сопротивлений, резко понижающих летно-технические свойства самолетов, признать необходимым поставить работы по конструированию приспособлений для механического сбрасывания людей с парашютами изнутри самолета

Парашютная клеть для выбрасывания группы людей (с большим парашютом).

На основании отсутствия достаточного опыта по сбрасыванию больших парашютов поставить применение его для сбрасывания людей в зависимость от разрешения надежного сбрасывания тяжелых грузов.

Испытание больших парашютов для сбрасывания тяжелых грузов

Продолжать работы по испытанию больших парашютов для сбрасывания тяжелых грузов, имея задание добиться скорости сбрасывания до 3 м/сек. для перехода к безопасному сбрасыванию людей. Учитывая условия облачности добиваться возможности сбрасывания тяжелых грузов с высоты 200 м.

Исходя из характера сбрасываемых грузов, нагрузки на парашют определить на: 40 кг, 80 кг, комбинации 80 кг парашютов для поднятия различных грузов до 1000 кг, 1500 кг и 2000 кг.

В целях достижения по возможности прицельного сбрасывания грузов с больших высот (3000 м) с последующим погашением большой скорости сбрасывания на низкой высоте, поручить Гроховскому использовать принципы конструкции парашютов Остехбюро, применяемых для прицельного сбрасывания ВОМИЗ и ТОРПЕД.

Группа приборов приспособленных для сбрасывания грузов с бреющего полета

С тактической стороны сбрасывание грузов на бреющем полете считать чрезвычайно ценным. Осуществленные конструкции признать обеспечивающими сбрасывание грузов. Для обеспечения возможности сбрасывания людей произвести опыты, как в смысле изыскания наивыгоднейшей формы авиабусов, так и условий местности, для чего произвести испытания по сбрасыванию в различных условиях и лишь после удовлетворительных результатов с грузами – перейти к сбрасыванию людей.

Большие авиабусы ограничить конструктивными данными под ТБ-1.

Приборы для сбрасывания орудий, танков, автомобилей и др. военных предметов

Признать целесообразным сбрасывание с бреющего полета предметов военного вооружения. Принятую разработку конструкции для сбрасывания орудий довести до конца.

О воздушных мешках Т-3 и Т-2

Признать Т-3 и Т-2 целесообразными для тактического применения как давших положительные результаты при неоднократных испытаниях.

Конструктивные приспособления для сбрасывания воды и консервов

Одобрить.

Кабина беспосадочной загрузки самолетов

(связь с землей, подхватывание предметов и людей).

Признать очевидной тактическую целесообразность конструкции. Гроховскому ускорить работы.

Комбинированный комбинезон с парашютной сумкой для сбрасывания людей (со снаряжением).

Считать этот комбинезон пригодным для сбрасывания людей, а вопрос возможности дальнейшей в нем работы бойца – изучить.

План работ конструкторского отдела НИИ

Внести в намеченный план изменения и уточнения согласно решений принятых в данном протоколе. Работу закончить не позднее 5 августа 1931 года (Претензии конструкторского отдела НИИ) (6770, 142-143).

27 июля 1931 состоялась конференция директоров заводов авиапромышленности (1028,116).

27 июля 1931 Президиум ВСНХ СССР своим постановлением закрепил сроки начала строительства завода и организовал для этой цели 17-й государственный строительный трест, позже переименованный в строительно-монтажный.

Башкирский обком партии создал постоянный комитет содействия строительству завода: Самсонов — председатель, Ягудин — заместитель, члены комитета — Петровский, Логинов, Бычков, Бакаев и другие. Обком же направил на стройку 111 ответственных работников.

Выполнение плана, обеспечение рабочей силой, материально-техническое снабжение, жилищно-бытовые условия, культурное обслуживание — ничто не ускользало от пристального внимания партийных органов. Если требовалось, обком входил с предложениями в Центральный Комитет партии. ЦК ВКП (б) в 1934—1935 гг. принимал решения об ускорении строительства Уфимского моторного завода и увеличении его финансирования.

Обком партии выдвинул лозунг: «Моторный строит вся Башкирия». В районах республики шла мобилизация молодежи. К 1934 году на стройке трудились 3600 рабочих, среди них башкиры составляли 11 процентов, татары — 11, русские — 67; много было женщин (14 процентов).

Начальником строительства сначала был И. И. Желтов, которого в скором времени сменил В. Ф. Грачев, присланный сюда из Москвы Главным управлением тракторно-автомобильной промышленности (ГУТАП). Он был начальником стройки и одновременно директором завода.

В 1933 году был создан партком Моторостроя. Секретарем парткома избрали Ф. В. Шагимарданова. Это был очень деятельный человек, горячий трибун, опытный пропагандист. Он часто выступал перед рабочими, держался свободно, и слушать его было интересно. На заводе его любили и ценили.

Как вспоминал позднее полковник запаса Д. К. Жеребцов, работавший на стройке десятником, тогда преобладал ручной труд, не было ни машин, ни механизмов. Земляные работы вели артели землекопов, грунт из котлованов вывозили на телегах-грабарках. Гвозди составляли такой дефицит, что прорабы придумали должность гвоздодера. Молодые ребята с утра до вечера вытаскивали гвозди из старой опалубки, чтобы использовать их вторично. Кирпич на объект подавали козоносы. Так называли грузчиков, которые на «козе», закрепленной на спине, носили наверх кирпичи.

Строительная площадка раскинулась широко. Вязкие болота, леса, озера, заросшие камышом, бездорожье — ни пройти, ни проехать. Заболоченная местность затрудняла закладку фундамента, доставку строительных материалов. Требовались средства и время, чтобы осушить болота, расчистить лесные заросли, подготовить строительные площадки. Порой приходилось рыть отводные каналы, спускать озера и болотные воды в овраги, реки , делать земляные насыпи.

Первыми должны были ввести в строй малолитейный, кузнечный и инструментальный цехи. С расчисткой площадки сразу же закладывались их фундаменты.

Одновременно строилось жилье, почта, телеграф, телефонная станция, прокладывались шоссе до города Уфы, железная дорога от станции Черниковка.

В первый же год было выстроено почти сто бараков. Их заселяли немедленно: ощущался недостаток жилья. Позже количество бараков выросло до четырехсот, но и этого было мало — на моторный прибывали люди со всех концов страны. Сотни рабочих жили в палатках. За станцией Черниковка возник большой палаточный городок. Весной 1935 года на стройку прибыл отряд казахов-кочевников (с семьями, на арбах, со своими верблюдами) во главе с Бетангалеевым. Неподалеку от завода они поставили юрты, возвели кухонные очаги. Казахи перевозили строительные материалы на повозках, запряженных верблюдами. Бывало, длиннющие караваны верблюдов тянулись по дорогам в сопровождении своих хозяев.

С приближением зимы казахам построили семь благоустроенных бараков. Однако кочевники отказались от всех удобств. Тогда руководство создало Бетангалееву образцовую квартиру. Обставили ее мебелью — столы, стулья, кровати, шкафы, повесили оконные и дверные занавески, выдали постельное белье.

Казахи с любопытством рассматривали квартиру своего бригадира. Многие согласились на переезд в такие квартиры. Но расставались с кочевым бытом трудно. Вместо кроватей сделали общие нары, даже зимой не закрывали окон и посреди комнаты ставили юрту, прямо на полу разжигали очаг. Преимущества городского быта постигали постепенно, день за днем. Позже казахи-кочевники освоились, отмечали новоселья, приглашали гостей из дирекции, парткома и постройкома, угощали их национальными блюдами, подавали кумыс. Пели под домбру народные песни.

Многие рабочие, прибывшие на стройку, не имели ни опыта, ни квалификации. На виду была краснознаменная бригада мастера Мичугина из Магнитогорска. Она привезла с собой богатый опыт всесоюзной стройки.

В отличие от крупных машиностроительных заводов первой пятилетки — Сталинградского, Челябинского и других, Уфимский моторный целиком и полностью проектировался советскими специалистами.

С первых же дней стройка находилась под неослабным вниманием центральных и республиканских органов. Госплан СССР включил Уфимский моторный завод в число ударных строек страны. О размахе строительства можно судить хотя бы по тому, что сюда ежедневно поступало 300 вагонов строительных материалов. Лишь только в одном 1934 году стройка должна была получить 150 тысяч кубометров леса; 45 тысяч тонн цемента; 12 тысяч тонн железа, 50 тысяч кубометров бутового камня, 340 тысяч кубометров гравия, 50 миллионов штук кирпича, 230 тысяч тонн стекла.

Вырастали корпуса цехов, и в них устанавливались новые металлорежущие станки, кузнечно-прессовое и литейное оборудование. Однако с оборудованием были проблемы. Сначала оно было заказано в Германии. Однако с утверждением там фашистского строя деловые отношения с этой страной претерпели большие изменения, и договор на поставку оборудования для Уфимского моторного завода не был выполнен. Приходилось рассчитывать лишь на свои силы и возможности. Моторный завод стал получать оборудование с отечественных заводов, из Москвы, Ленинграда, Горького, Харькова, Одессы и Краснодара.

Обком партии был главным штабом ударной стройки. Особой его заботой стала подготовка национальных кадров–рабочих и специалистов. В школах ФЗУ создавались подготовительные группы для тех, кто не имел необходимого образования.

С притоком в промышленность башкир, татар и представителей других национальностей рабочий класс республики, а вместе с ним коллектив уфимских моторостроителей становился многонациональным.

Интересна судьба Гатията Рахматуллина. На стройку он пришел в лаптях и онучах, в грубых самотканых портках. «Я знал только, как плести лапти да пастуший кнут», — рассказывал он позднее. Гатият научился писать и читать, стал комсомольцем, стахановцем. За первые три года освоил три специальности: каменщика, бетонщика и штукатура.

В декабре 1935 года Рахматуллин оштукатурил 89 квадратных метров (578 процентов нормы) и перекрыл рекорд московского рабочего Позднякова, о котором тогда писали все газеты. Молодой стахановец был занесен на Доску почета, и ему вне очереди выделили квартиру в благоустроенном доме. Рахматуллина избрали делегатом VIII Всесоюзного съезда Советов, он стал депутатом Верховного Совета БАССР.

В 1938 году Москва снарядила агитсамолет «Крокодил» по маршруту: Москва — Орск — Магнитогорск — Уфа — Челябинск — Караганда — Кемерово — Новосибирск — Свердловск. На борту агитсамолета находились знатные труженики страны, знатоки своего дела, умельцы. Среди них был и Гатият. Он обучил своим приемам 335 человек, и ЦК профсоюза строителей премировал его путевкой в Гагры.

Моторный еще строился, но для него уже заранее готовились рабочие кадры на заводах Сталинграда, Челябинска, Горького. В канун 16-й годовщины Октября башкирские моторостроители собрали первый комбайновый мотор У-5 на линиях челябинского тракторного завода.

В августе 1934 года стройку посетила делегация рабочих скандинавских стран. Среди них были металлисты, строители, текстильщики. Иностранцы изумлялись размаху строительства. Их интересовали люди. Они расспрашивали, кто откуда пришел, кем был и кем стал, где учился, чего достиг, и поражались услышанному.

15 сентября 1934 года состоялся пуск малолитейного цеха. А накануне прошло партийно-комсомольское собрание. На нем присутствовали башкирские писатели. С большим докладом о первом Всесоюзном съезде писателей перед рабочими выступил председатель БашЦИКа, известный литератор Афзал Тагиров.

Затем все участники собрания под музыку духового оркестра направились в цех. 12 часов ночи. Цех забит людьми. Здесь ударники и руководители стройки, партийные и советские работники, писатели, журналисты. В 12.30 ночи с 14 на 15 сентября появился первый чугун моторного завода. Он хлынул под бурные аплодисменты, под музыку духового оркестра и пение «Интернационала».

В 1935 году завод дал первые десять комбайновых моторов У-5 и пять дизель-моторов «Коджу». Необходимо было организовать их серийный выпуск.

Осенью 1938 года на завод приехал прославленный летчик-полярник М. В. Водопьянов. Отважный полярник рассказал о полете на Северный полюс, о развитии советской авиации и растущей мощи Красной Армии.

Проверка первых опытных двигателей У-5 проводилась на поле Сосновского совхоза близ Омска. Комбайнеры отметили его достоинства: надежность, длительную работу без ремонта, экономичный расход горючего. Опытный двигатель за 25 дней ни разу не вышел из строя. Всего он проработал свыше 300 часов.

В 1938 году комбайны с моторами УМЗ успешно вели уборку на полях Краснодарского края, Куйбышевского зерносовхоза, Магнитогорского совхоза. Государственный экзамен У-5 выдержал с честью.

В 1939 году вспыхнула вторая мировая война. В Кремле состоялось заседание Совета Труда и Обороны с участием секретарей обкомов партии, директоров и главных инженеров крупных заводов. Было решено создать в Уфе и ряде других городов новые машиностроительные заводы. В Уфе базой для нового предприятия стал завод комбайновых моторов и площадка, подготовленная для строительства дизельного завода.

Вновь созданные предприятия в срочном порядке оборудовались под выпуск авиационных моторов М-105. Завод на Верхней Волге стал головным (11882).

27 июля 1931 завершился перелет на К-5 по маршруту Харьков-Москва-Пенза-Оренбург-Кустанай-Акмолинск-Павлодар-Семипалатинск-Алма-Ата - 34 часа (70,168).

27 июля 1931 г. появился первый акт инспекторского осмотра хода работ на земельном участке в 187 га к западу от платформы «Долгопрудная» Савеловской ж/дороги представителями «Аэрофлота» В Москве и Ленинграде был спешно издан сборник статей «Строим эскадру дирижаблей им. Ленина» с предисловием еще одного «воздухоплавателя» - врача Н.А. Семашко. Профессор МГУ с пафосом оратора-большевика вещал на всю голодающую Россию: «Ни секунды нельзя сомневаться, что идея об эскадре дирижаблей будет реализована и уже от себя предложил включить в нее седьмой корабль - «Сталин». Ему вторили строки автора статьи «Дирижабль и Воздухоплавание» в Большой советской энциклопедии под редакцией О.Ю. Шмидта: «... Несмотря на большие трудности освоения технологии строительства и эксплуатации цеппелинов, в Советском Союзе имеются все предпосылки для овладения этой вершиной капиталистической промышленности. И можно с полной уверенностью сказать, что в недалеком будущем и у нас появятся советские цеппелины в эскадре им. Ленина» (12732).

Другие оборонные отрасли:

27 июля 1931 года первым на "Большевике" построили не Т-26, а ТММ-1. Разработка М.В. Данченко форсировалась по той причине, что там стояли агрегаты грузовика Я-5 и мотор "Геркулес". А еще явно имелись некоторые соображения по поводу мотора Vickers Mk.E. Напрямую это не говорилось, но то, что мотор имел склонность к перегреву, не секрет. Больше того, в январе 1931 года С.А, Гинзбург предлагал "скрестить" Т-26 и Т-19. От 26-го предлагалось взять ходовую часть и трансмиссию. Впрочем, долго эта идея не прожила, хотя идея смены английского мотора витала чуть ли не всё время производства танка (20740).

За рубежом:

27 июля в 1931 году впервые поднят в воздух прототип «Stag Lane» «J9184» английского тяжелого бомбардировщика «de Havilland» «D.H.72». В конце ноября самолет был доставлен «Martlesham Heath» для проведения испытаний в составе No.22 Squadron. К этому времени Авиационное Министерство заметно охладело к идее вооружения ВВС тяжелыми бомбардировщиками (на это серьезно повлияло решения Женевской конвенции о запрещении строительства бомбардировщиков) и в сентябре 1932 года спецификация B.22/27 была аннулирована, что привело к закрытию проекта «D.H.72» (14965).

27 июля 1931 на собрании в Чикаго, штат Иллинойс, основана Международная ассоциация пилотов воздушных линий (20804).

27 июля 1931 у Мукдена убит японский капитан Накумара, что послужило поводом для вторжения Японии в Манчжурию (4962).

Другие оборонные отрасли:

28 июля 1931Политбюро ЦК ВКП (б) одобрило решение ВСНХ о замене коллегиального управления трестов единоначалием по примеру объединения «Уголь» (12265).

За рубежом:

28 июля в 1931 году первый в мире беспосадочный полёт через Тихий океан. Кругосветный перелёт был совершен американскими лётчиками Клайдом Пангборном и Хью Херндоном из США в Японию на «Bellanca» «CH-400» «Miss Veedol». Перелёт они благополучно завершили 15 октября 1931. Усовершенствованный вариант самолетов семейства «Pacemaker «моноплан «Bellanca» «CH-400» «Skyrocket» впервые поднялся в воздух в 1930 году с силовой установкой «Pratt & Whitney» «Wasp С» мощностью 425 л.с. Кроме колесного шасси предусматривалась так же установка поплавков «Идо». «Skyrocket» имел скорость только на 8 км/час выше, чем самолет «Pacemaker». Технические характеристики Экипаж: один пилот. Вместимость: 5 пассажиров. Длина: 27 футов. Размах Крыльев: 46 футов 4 дюймов (14.1 м). Силовая Установка: 1 Ч Pratt & Whitney Wasp 420 л.с.(313 Квт). Максимальная скорость: 155 mph (249 км/ч). Дальность: 670 миль (1,080 км) (14966).

28-31 июля 1931 Рассел Нортон Бордмен и Джон Луи Polando на Bellanca Special J-300 Cape Cod, регистрация NR761W, с двигателем 300 л.с. (220 кВт) Райт J-6 Вихрь и совершают безпосадочный перелет от Floyd Bennett Field,з Нью-Йорка в Стамбул, Турция , за 49 часов 20 минут, установив рекорд расстояния в 5011,8 миль (8 065,7 км). Это первый известный беспосадочный перелет, который преодолеет расстояние от 5000 до 8000 километров (20804).

Авиапромышленность:

29 июля 1931 г. высокоплан "Белланка" с бортовым номером NR 796W и именем собственным на борту "Miss Veedol" летчиков Пэнгборна и Херндона совершил плановую посадку в московском аэропорту Этот перелет американцев, который относился к скоростным перелетам вокруг света с промежуточными посадками (11941).

За рубежом:

July 29-August 26 1931 Colonel and Mrs. Lindbergh made survey flight to Japan in Sirius seaplane, via Alaska and Siberia (1038).

С 29 июля по 26 августа 1931 п и миссис Линдберг совершили перелет в Японию через Аляску, а далее - Сибирь (3908,337).

Авиапромышленность:

С 30 июля по 15 августа 1931 в НИИ ВВС проходил первый этап испытаний (образца для серии) самолета И5 № 18 с мотором М15.

Результаты испытания (образца для серии) самолета И5 № 18 с мотором М15

Выводы были сделаны на основании двух разновременных испытаний одного и того же самолета.

Первый раз испытывался самолет И5 № 18 с мотором М15 № 6. Испытание было начато 30 июля 1931 года и прервано 15 августа 1931 года из-за поломки рамы моторной установки. Самолет И5 № 18 после ремонта вторично был предъявлен для испытания 10 октября 1931 года с другим мотором М15 № 24109 и с тем же винтом.

Самолет И5 № 18 построен по типу серийных самолетов, т.е. отдельные части самолета изготовлялись на заводах №№ 39, 1 и 22, а вся сборка самолета произведена заводом № 39.

По сообщению завода № 39 данный самолет в сравнении с И5 Юп VI усилен ………….

Цель испытаний

За период с 12 декабря 1930 года по 1 февраля 1931 года и с 6 мая 1931 года по 15 июня 1931 года испытывался самолет И5 № 3 с мотором М15. Этот самолет не имел целого ряда деталей, требующихся для установки вооружения и оборудования и имел конструкцию (капотаж, моторы, установка пулеметов) отличную от предполагаемой в серийной постройке, поэтому полученные летные данные не могли быть показаны для серийных самолетов И5-М15. Установка вооружения на самолете И5 № 3 носила макетный характер, вследствие чего вооружение не могло быть испытано. Поэтому заводом № 39 был дан на испытание в НИИ ВВС другой самолет И5 № 18 с мотором М15, который должен быть принят как образец для серии. Данный самолет мог быть испытан только в отношении летных данных, так как вооружение его не было отлажено (при заводских испытаниях был отмечен перегрев верхних пулеметов и трещины у трубы нижних пулеметов) и правые пулеметы не имели левых приемников.

Вооружение самолета И5-М15 отличается от вооружения самолета И5-ЮпVI тем, что верхние пулеметы разнесены на 40 мм больше и у нижних пулеметов поставлены трубы.

Ход испытания

За период первого испытания самолет И5 № 18 произвел следующие полеты:

31 июля 1931 года – полет на определение скороподъемности и горизонтальных скоростей на высотах 5000, 4000, 2000, 1000 м –45 минут

1 августа 1931 года – полет с целью определения скороподъемности, потолка и горизонтальных скоростей на высотах 7000, 6000, 5000 м. Определение расхода горючего на высоте 5000 м – 2 часа 5 минут

2 августа 1931 года – полет на управляемость на 5000 и 3000 м. Определение расхода горючего на высоте 3000 м – 2 часа 20 минут

Во время второго испытания произведены следующие полеты:

12 октября 1931 года - полет на управляемость и фигуры на высоте 1000 м. Полет с целью определения горизонтальных скоростей на высоте 100 м – 1 час 30 минут

Испытание прервано из-за поломки самолета при вынужденной посадке. Вынужденная посадка произошла вследствие прекращения подачи бензина.

Заключение

На основании произведенных испытаний можно установить, что самолет И5 при постановке на него мотора М15 в серийной постройке будет иметь как худшие летные данные, так и меньший радиус действия, чем с мотором ЮпVI (6964, 32-40).

30 июля 1931 начались спытания в НИИ ВВС И-5 № 18 с двигателем М-15 №6 и были прерваны 15 августа 1931 года по причине поломки моторамы. После ремонта самолет предъявили к тестированию с новым двигателем - М-15 №24109. Полеты начались 10 октября, а через несколько дней самолет потерпел аварию при выполнении вынужденной посадки. Дальнейшая судьба машины не прослеживается, однако из переписки завода №39 известно, что какой-то И-5 с М-15 потерпел аварию и не восстанавливался (вероятно это был И-5 №18).

Несмотря на аварию, основные выводы в отношении дальнейшего использования двигателя М-15 были получены. В частности, указывалось, что серийные И-5 с М-15 будут обладать худшими летными данными и меньшим радиусом действия, чем И-5 с двигателем «Юпитер» VI. Максимальная полетная скорость самолета с М -15 оказалась немного выше, а скороподъемность чуть ниже, чем у второго опытного экземпляра.

И-5 Ю-У1Скорость макс, на 1000 м (км/ч)

Время набора 3000 м (мин) (12295).

30 июля 1931 г. и.о. зам. нач. 2 отдела НИИ ВВС Квитко писал письмо N 436с в 8 сектор 3 Управления УВВС.

При сем препровождаются результаты предварительных испытаний опытного самолета И5 с мотором М15.

Самолет И5-М15 был начат гос. испытанием в НИИ УВВС 12 декабря 1930 г., но ввиду неисправности мотора испытание было прервано 1 февраля 31 г. За указанный период произведено всего 8 полетов.

Испытание самолета было продолжено при вторичном получении самолета с новым мотором 6 мая 1931 г.

Испытывался в первый раз самолет И5 N 3 (XVI съезд) постройки ЦКБ, с мотором 2М15 N 2, постройки завода N 24.

При вторичном испытании тот же самолет имел мотор М15 N 18, постройки завода N 24.

Заключение

Поскольку самолет И5-М15 N 3 не является по своей конструкции идентичным тому, который предположен к серийной постройке, не мог быть испытан на стрельбу считать, что на основе его испытания нельзя дать заключения о самолете И5-М15, предназначенного к серийной постройке (3290,41-58).

30 июля 1931 начались испытания в НИИ ВВС И-5 № 18 с двигателем М-15 № 6, которые были прерваны 15 августа 1931 г. по причине поломки моторамы. После ремонта самолет предъявили к тестированию с новым двигателем - М-15 № 24109. Полеты начались 10 октября, а через несколько дней самолет потерпел аварию при выполнении вынужденной посадки. Дальнейшая судьба машины не просле живется, однако из переписки завода №39 известно, что какой-то И-5 с М-15 потерпел аварию и не восстанавливался (вероятно это был И-5 №18).

Не смотря на аварию, основные выводы в отношении испытывавшегося самолета были, получены. В частности, указывалось, что серийные И-5 с М-15 будут обладать худшими летными данными и меньшим радиусом действия, чем И-5 с двигателем «Юпитер» VI. Максимальная полетная скорость самолета с М-15 оказалась немного выше, а скороподъемность чуть ниже, чем у второго опытного экземпляра.

|  | И-5 М-15 | И-5 Ю-VI |
| --- | --- | --- |
| Скорость максимальная на 1000 м (км/ч) | 266 | 258 |
| Время набора 3000 м (мин.) | 4,75 | 4,68 |

Между тем, значительные усилия, потраченные на внедрение М-15 в производство, и большие на него надежды обусловили продолжение работ по его внедрению. Было решено, что в числе первой сотни серийных истребителей должны быть 10 машин с М-15, поэтому еще один самолет оснастили таким двигателем. Он прибыл на аэродром 25 ноября 1931 г., далее доводился в бригаде С.А. Кочеригина, в которой готовили чертежи для серийного производства. Впрочем, уже в конце 1931 г. от использования М-15 отказались и более И-5 с этими двигателями не строились (11974).

30 июля 1931 года приступили к испытаниям доработанного серийного истребителя И-5 № 18. Его собрали на заводе № 39 из узлов собственного производства и доставленных с завода № 1. Кое-что на заказ изготовили на заводе № 22 в подмосковных Филях. Лонжероны крыльев и нижний лонжерон фюзеляжа по сравнению с опытными образцами И-5 усилили, одинарные ленты расчалок заменили двойными, ввели дополнительный подкос в мотораме. На самолёте стоял мотор М-15 № 6 из опытной малой серии. Уже при пробных запусках двигателя выявилась тряска в некоторых диапазонах оборотов, всё вокруг забрызгивало маслом. На этой машине совершили всего один полёт, закончившийся аварией. 5 августа на малой высоте мотор заглох - к нему перестал поступать бензин. При вынужденной посадке машина получила серьёзные повреждения. При разборке в магистрали возле крана нашли обрывок мешковины. Истребитель увезли на завод для ремонта, а 10 октября вернули, но уже с серийным мотором, новой моторамой и изменённым капотом. Этот двигатель работал лучше предыдущего, но расход масла оставался чрезмерно большим.

По мере освоения производства И-5 с "юпитерами" и М-22 отношение к замыслу модернизировать истребитель путём установки М-15 постепенно менялось. Мотор Бессонова долго и мучительно доводился. В 1930 г. его дважды выставляли на государственные испытания. Ни один из образцов не проработал даже заявленных 25 часов до переборки нагнетателя. Лучший из них продержался 15 часов до разрушения коленчатого вала.

Оргвыводы были сделаны в духе времени. "Вредитель" Бессонов остался на заводе, но как арестант в составе конструкторского бюро ОГПУ, разрабатывавшего мощный Х-образный двигатель ФЭД ("Феликс Эдмундович Дзержинский"), Работа по М-15 продолжалась без него.

Один из моторов второй серии ("Б") в январе 1931 г. опять выставили на госиспытания. На 41-м часу развалился фланец крепления одного из цилиндров. Назначенная УВВС комиссия признала двигатель не прошедшим испытания.

Вместо обещанных первоначально 650 л.с. максимальную мощность М-15 снизили до 600 л.с., а затем вообще до 450 л.с. Ресурс в 25 часов до замены подшипников нагнетателя военных ни с какого боку не устраивал. В НИИ ВВС подготовили заключение, в котором сравнивались М-15 и М-22. В нём отмечалось: "В тактическом отношении М-22 стоит выше М-15... При наличии меньшего веса на 25 кгр по мощности имеет несомненное превосходство..." Действительно, французский двигатель мог развить, пусть и в течение всего двух минут, мощность 585 л.с. При этом он расходовал меньше масла и бензина. По важнейшим характеристикам М-15 уступал и принятому за прототип "Хорнету" - при большем весе он развивал меньшую мощность. Что касается надёжности, то их вообще нельзя было сравнивать. Общий вывод специалистов НИИ ВВС гласил: "М-15 в конструктивном отношении полностью недоработан". Более того, они сочли, что этот двигатель не имеет перспектив развития.

УВВС беспокоили и рапорты военных приёмщиков с завода № 24. За десять дней февраля 1931 г. в ходе заводских испытаний вышли из строя восемь двигателей. Детали моторов подгонялись при монтаже и были невзаимозаменяемы. Всю серию "Б" после предъявления военпред отклонил и потребовал довести её до уровня требований технических условий (11997).

30 июля 1931 был готов АНТ-14 (346,52). В серию не пошла из-за отсутствия производственной базы для гражданских машин (514).

С 30 июля по 2 августа 1931 был второй украинский перелет на К-5 (70,165).

Другие оборонные отрасли:

30 июля 1931Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление о перспективах развития цветной металлургии (12265).

Жизнь и внутренняя политика:

30 июля 1931 ЦК ВКП(б) утвердил постановление об издании «Истории гражданской войны» (4962).

Авиапромышленность:

C 31 июля по 11 августа 1931 г. проходили испытания самолета И5 N 5 с ЮVI с утоненными консолями.

Цель работы

Испытание самолета на штопор.

Краткий вывод

Введение в коробку крыльев утоненных консолей не дало улучшение характера штопора. Добавочные пластины ухудшают управляемость.

Летных дней на испытание - 5

Количество полетов - 9

Налетано часов - 4 час. 10 мин. (3289,84-95).

В конце июля 1931 на заводе 39 им. Менжинского начали строить АИР-5 (машина 49) А.С.Я. Работа шла неровно, в зависимости от хода выполнения основной программы завода. Помогали комсомольская и осоавиахимовская организации. В июле 1931 многотиражка “Менжинец” писала: “Совет Осоавиахима завода 39 им. Менжинского, учитывая всю важность выполнения плана создания мощной сети воздушного сообщения в 42000 км и отвечая на обращение ЦС Осоавиахима - рапортует, что организация Осоавиахима Краснознаменного завода 39 включилась в работу по содействию развития ГА. Осоавиахимом взято шефство над пассажирским самолетом конструкции т Яковлева, который явится ценным вкладом в нашу ГА.” Построили за 3 месяца к годовщине ОР (3977,6).

31 июля 1931 за № 433/5 появился План работ опытного самолетостроения АГОС ЦАГИ на 1931-1934 (светокопия) (351).

31 июля 1931 было создано Рыбинское КБ моторостроения (274).

31 июля 1931 г. было организовано Рыбинское КБ моторостроения (6395).

31 июля 1931 организовано Рыбинское КБ моторостроения (4963 ).

31 июля в 1931 году образовано Рыбинское КБ моторостроения (РКБМ) , ведущий разработчик двигателей для самолетов, вертолетов и др. В 1997 г. РКБМ объединилось с ОАО "Рыбинские моторы", в 1998 г. произошло объединение ВМЗ и ОАО "Рыбинские моторы", в 2001 г. - слияние ОАО "Рыбинские моторы" и ОАО "А.Люлька-Сатурн" и образование ОАО "НПО "Сатурн" - одного из лидеров отечественного двигателестроения (14969).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 31 июля и 6 августа 1931. Из протокола заседания Политбюро № 49, 1931 г.

Об издании "Истории Гражданской войны"

а) Утвердить главную редакцию "Истории Гражданской войны" в составе тт. Горького, Сталина, Молотова, Кирова, Ворошилова, Бубнова и Гамарника.

б) Поручить главной редакции:

1) Представить на утверждение Политбюро составы политической и художественной редакций;

2) рассмотреть вопрос о программе "Истории Гражданской войны";

3) издать обращение по вопросу об истории Гражданской войны за подписью т. Горького (11652).

Между 31 июля и 6 августа 1931. Из протокола заседания Политбюро № 54, 1931 г.

Вопросы ОГПУ

1) Никого из коммунистов, работающих в органах ОГПУ или вне этих органов, как в центре, так и на местах, не арестовывать без ведома и согласия ЦК ВКП(б).

2) Никого из специалистов (инженерно-технический персонал, военные, агрономы, врачи и т. п.) не арестовывать без согласия соответствующего наркома (союзного или республиканского), в случае же разногласия вопрос переносить в ЦК ВКП(б).

3) Граждан, арестованных по обвинению в политическом преступлении, не держать без допроса более чем три месяца, после чего дело должно быть ликвидировано либо передачей суду, либо самостоятельным решением коллегии ОГПУ.

4) Все приговоры к высшей мере наказания, выносимые коллегией ОГПУ, вносить на утверждение ЦК ВКП(б) (11652).

Между 31 июля и 6 августа 1931. Из протокола заседания Политбюро № 54, 1931 г.

О темпах дальнейшей коллективизации и задачах укрепления колхозов

...Разъяснить, что мерилом завершения в основном коллективизации того или иного района является не обязательный охват всех 100% бедняцко-середняцких хозяйств, а вовлечение в колхозы не менее 68-70% крестьянских хозяйств с охватом не менее 75-80% посевных площадей крестьянских хозяйств... (11652).

Внешняя политика:

31 июля 1931 г. аргентинская полиция арестовала сотрудников советской организации «Южамторг» в Буэнос-Айресе. После окончания следствия полиция передала аргентинскому правительству доклад, в котором против «Южамторга» выдвигались обвинения в том, что он якобы «в скрытой форме руководил коммунистической пропагандой» и проводил политику демпинга. 20 августа 1931 г. аргентинское правительство лишило «Южамторг» прав юридического лица (ДВП. Т. XIV. С. 807, 808). 3 сентября 1931 г. ПБ обсудило этот вопрос и приняло решение «Центр по торговле со странами Южной Америки перенести в Уругвай[...] В целях сохранения возможности для возвращения в Аргентину принять меры формального сохранения «Южамторга», для чего, в случае надобности, поднять в верховном суде Аргентины судебный процесс о признании декрета о ликвидации «Южамторга» незаконным» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 182–183) (17281).

За рубежом:

31 июля 1931 в 11.53 Американские летчики Херндон (Hugh Herndon) и Пангборн (Clyde Pangborn) планировали из Нью-Йорка без посадки достичь Москвы, а затем попытаться превзойти результат Поста и Гэтти в кругосветном перелете, прибыли в Москву.

Они вылетели на самолете «Беланка Скайрокет» (Bellanca Skyrocket) с собственным именем «Мисс Видол» (Miss Veedol) 28 июля. Однако уже на первом этапе полет не заладился. Из-за тумана 29 июля им пришлось вынужденно приземлиться в Англии у деревни Мойлгрув (Moylgrove, в 6 км от Кардигана). 30 июля они перелетели в Кройдон, а затем в Берлин.

Вылетев в тот же день на восток, летчики сделали вынужденную посадку у станции Джетыгар в 230 км от Кустаная (Казахстан). 2 августа они совершили посадки в Омске и Чите. Когда 3 августа пилоты прибыли в Хабаровск, их опережение результата Поста составляло 27 часов. Однако внезапная перемена погоды со штормовым ветром задержала вылет самолета на три дня. Дальше бороться за рекорд не имело смысла. В этой обстановке Клайд Пэнгборн решает осуществить беспосадочный перелет из Токио в США. Еще никто не летал по этому маршруту во время кругосветных полетов и не получил приза, установленного издательством «Асахи Симбун». 6 августа американцы вылетели в Токио, чтобы предпринять полет через Тихий океан. Месяц ушел на переговоры и решение организационных вопросов.

Интересно, что и этот план Херндона и Пангборна был на грани провала – 6 сентября из Японии в Сиэтл вылетели американцы Дон Мойл (Don Moyle) и Сесил Аллен (Cecil Allen). Однако скоро они столкнулись с плохой погодой, сбились с курса и были вынуждены приземлиться на одном из Алеутских островов. Спустя несколько дней они смогли добраться до Камчатки, где заправились, по некоторым воспоминаниям, то ли разбавителем краски, то ли дизельным топливом, и улетели на Аляску, в Ном.

Только 4 октября Херндон и Пангборн стартовали в Америку, вылетев со взлетной полосы, построенной на пляже Сабуширо, в префектуре Аомори, к северу от Токио. За 41 час 31 минуту полета ими было пройдено более 7000 км. Их «Беланка» приземлилась в городе Уэнатчи (Wenatchee) в 150 км восточнее Сиэтла. За совершенный перелет Пэнгборн и Херндон получили чек на 5000 фунтов стерлингов (21438).

Авиапромышленность:

В июле 1931 УВВС дало ЦАГИ ТТ на морской крейсер - 6 т бомб со скоростью 300 км/ч на 1000 км радиус (80,277).

В июле 1931 проходили испытания МР-3бис (МР-5) Д.П.Г. с деревянной лодкой, проводившиеся по инициативе И.В.Четверикова на Москве реке. Устарел (92,378).

В июле 1931 г. на Р-5 испытали дисковые колеса (но без тормозов), но в серию их не пустили, поскольку диски делали из дефицитного тогда импортного дюралевого листа. В феврале 1930 г. тормозные колеса для Р-5 заказали в Америке, у фирмы "Бендикс", но затем квоту по валюте урезали, и этот пункт исключили. Тем не менее уже в следующем году появилось постановление Совнаркома, требовавшее в 1932 г. сдать ВВС 100 самолетов с тормозами, на этот раз отечественной конструкции. Гидравлические тормоза спроектировали в ЦАГИ, взяв за основу образец фирмы "Виккерс". Чтобы их включить, летчик должен был использовать длинный рычаг, соединенный с гидронасосом. В 1932 г. опытные образцы прошли испытания сначала в ОЭЛИД, а затем в НИИ ВВС. Пробег уменьшался почти вдвое. Но работали тормоза не очень- то надежно, масло из системы подтекало. Отмечалось запаздывание при включении и выключении, неравномерное торможение правого и левого колес, приводившее к неуправляемому развороту. А самое главное, при значительном количестве горючего в верхних баках неопытный летчик запросто мог поставить машину на нос (12034).

В июле 1931 г. Л .И. Сутугин (аэродинамик) и С.А. Кочеригин (конструктор) представили УВВС два варианта проекта, из которых одобрили первый. Позднее построили два опытных образца. Оба самолета имели сильно измененное (фактически новое) верхнее крыло. Его законцовки стали почти прямоугольными. По всей передней кромке (кроме центроплана) разместили предкрылки, на задней, между элеронами - закрылки. Предкрылки срабатывали автоматически, от перепада давления. Механизм управления ими стоял в передней части центроплана, потеснив верхние бензобаки. Закрылки управлялись тросовым механизмом, срабатывавшим при нажатии пилотом рычага по левому борту кабины. На нижнем крыле смонтировали вторую пару элеронов. Хвостовое оперение немного увеличили по сравнению с серийным Р-5.

Первый самолет передали на испытания в НИИ ВВС 5 мая 1932 г. Механизация крыла позволила снизить посадочную скорость с 86 до 70 км/ч и улучшить поведение самолета на малых скоростях, но за счет ухудшения скороподъемности и уменьшения максимальной скорости.

Вторая машина, отличавшаяся наличием вооружения, попала в НИИ в начале января 1933 г. Летал на ней пилот Козлов. Испытания, проходившие до 25 марта, опять показали, что посадочная скорость уменьшилась, а допустимый угол атаки - увеличился. Разбег стал короче. Но максимальная скорость полета упала, а устойчивость с выпущенными закрылками стала существенно хуже, чем без них. Пришли к выводу, что для столь тихоходного самолета, как Р-5, "разрезное" крыло существенного выигрыша не даст. Для этого самолета сделали шасси с тормозными колесами, но неизвестно, летал ли он с ним. Хотя в августе 1933 г. военные планировали постройку десяти таких машин для войсковых испытаний, в серийное производство варианте разрезным крылом внедрять не стали. Работы по доводке второго самолета как экспериментального шли до августа 1934 г. (12034).

В июле 1931 г.А.Н.Т.  обратился за помощью в УВВС. к С.А. Меженинову:

«Сергеи Александрвич.

Разворачивание работ по проектированию пассажирского самолета АНТ-20 (модификация ТБ-4) задерживается из-за того, что до сего времени еще не утвержден УВВС эскизный проект его в смысле использования машины как военного агрегата. В НАГИ имеется в масштабе 1/10 макет самолета и в том же масштабе выполнен ряд специальных объектов, подлежащих транспортировке на самолете.

Настоящим очень прошу Вас приехать в ближайшие же дни к нам в Институт и рассмотреть предлагаемый проект (который. кстати сказать, в пассажирском варианте уже принят начальником ВО ГВФ к постройке).

Очень желательно, чтобы Ваш приезд осуществился бы до 5-го сего августа.

Туполев».

По всей видимости, ясного ответа КБ так и не получило (21240).

В июле 1931 был утвержден проект Ш-5, который проходил под номерами 28 и 29 в плане ЦКБ (1076,917).

В июле 1931 для проведения войсковых испытаний в 9-й бригаде создали отряд торпедоносцев из двух ТБ-1, оснащенных теми же торпедными мостами, что ЮГ-1 весом 300 кг, которые производили серийно в 1932-1933 (561,6).

В июле 1931 был построен И-12 (АНТ-23) (80,151).

По другим данным - 1 июля 1931

В июле 1931 УВВС сообщило ЦАГИ требования к вооружению самолета АНТ-14 (346,53).

Это была бомбардировочная версия с установкой пулеметных оборонительных точек (2072,63).

В июле 1931 г., когда опытный образец еще не поднимался в воздух, были сформулированы требования к бомбардировочному варианту АНТ-14. Самолет должен был нести 4000 кг бомб. Максимальный калибр определялся в 500 кг. Оборонительное вооружение складывалось из десяти пулеметов, в том числе двух крупнокалиберных; в том числе предусматривались две турели со спаренными пулеметами (спереди и сзади) и две башни со спаренными установками, выдвигавшиеся вниз из крыла.

В 1933 г. выполнялся эскизный проект военной модификации АНТ-14 с четырьмя моторами М-34Р и новыми носовой и хвостовой частью. Вооружение у него было послабее. Самолет предполагалось вооружить четырьмя 7,62-мм пулеметами. Три ручных пулемета Д П (пехотных, именно так записано в документах) располагались в носовой части фюзеляжа, сверху и за вертикальным оперением (с боезапасом по 15 дисков на каждый), а переносной ДА (с 16 дисками) на шкворне стрелял через бортовые окна. Из носовой установки вел огонь штурман, из верхней - борттехник, из кормовой - стрелок. Переносным пулеметом оперировал радист.

Предусматривались две радиостанции: 11-СК (у радиста) и 15-СУ (у штурмана). Основным назначением машины считалась перевозка солдат и военных грузов, а также высадка воздушных десантов, но при монтаже в салоне многоярусных коек самолет превращался в санитарный. Военный АНТ-14 при необходимости мог быть использован и как ночной бомбардировщик. Бомбы при этом укладывались во внутренние кассеты в бывшем пассажирском салоне.

Такие военно-транспортные машины собирались серийно строить на заводе № 22 в Филях. В сентябре 1933 г. руководство этого предприятия обратилось в ГУАП за разрешением на постройку опытного образца, но, видимо, получило отказ. В Осконбюро ВВС разрабатывали десантный вариант АНТ-14 на 50 парашютистов, которые должны были покидать машину по наклонным трубам, какие можно увидеть сейчас на детских площадках. Прорабатывали также вариант "бензиноносца" - танкера для дозаправки в воздухе тяжелого бомбардировщика ТБ-4. Он мог, по расчетам, нести дополнительно около 2500 кг топлива.

Изучалась также возможность доработки при необходимости обычного пассажирского АНТ-14 для военных целей - как транспортного или "вспомогательного бомбардировщика", аналогично подобному проекту для АНТ-9. Все эти работы были прекращены после принятия решения об отказе от запуска АНТ-14 в серию (12036).

В июле 1931 года М-23 установили на АИР-2, а позднее и на АИР-4, который успешно прошел государственные испытания. В 1932 году были выполнены рабочие чертежи для его серийного выпуска с М-23. Школе ФЗУ завода №24 поручили изготовить серию в 30 моторов М-23 для этого самолета. Предполагалось в 1933 году конструктивно довести АИР-4 с М-23, превратив его в учебно-тренировочную машину. Осоавиахим запланировал на вторую пятилетку непрерывное увеличение количества АИР-4 С М-23 - с пяти самолетов в 1933 году до 276 в 1937-м и решил ассигновать на эту программу 3,7 млн. рублей. Тем не менее двигатель М-23 в серию так и не пошел, что повлияло и на дальнейшую судьбу самолетов, для которых он предназначался. А это были не только АИРы А. С. Яковлева, но и самолеты А. Н. Грацианского, В. К. Грибовского, А. С. Москалева. Неспособность Осоавиахима и авиационной промышленности наладить производство маломощных моторов привела к тому, что ни одна даже самая удачная отечественная авиетка не выпускалась тогда большой серией. Поставлять для них в больших количествах импортные, оплачиваемые валютой моторы, было немыслимо (11981).

В июле 1931 было подготовлено заключение по гос. испытаниям АНТ-8 МДР-2, на котором Нач. ВВС РККА наложил резолюцию: “Решение вопроса о введении на вооружение...отложить до окончания испытаний и проверки технических изменений, до получения результатов испытаний МДР-3 завода 39.” (4269,18).

В июле 1931 КБ А.Н.Т. получило ТТТ от УВВС к гидросамолету для дальней морской разведки - потом сделали АНТ-22 (МК-1) (2072,69).

В июле 1931 г. Управление ВВС выдало новое задание на гораздо большую по размерам машину. Теперь требовался "морской крейсер" с бомбовой нагрузкой 6000 кг. Задачами самолета считались разведка отдаленных районов моря и нанесение ударов бомбами и торпедами. Максимальная скорость задавалась равной 300 км/ч, а радиус действия - 1000 км. Машине присвоили обозначение МК-1; в ЦАГИ ее назвали АНТ-22. Проектирование вели в бригаде гидросамолетов КОСОС, руководимой И.И. Погосским. По расчетам такому самолету требовалось крыло с размахом около 50 м и площадью 300 м2. При классической схеме лодка получалась офомной, высокой и широкой. Чтобы обеспечить ей остойчивость, потребовались бы либо "жабры" большого объема, либо очень немаленькие подкрыльные поплавки. Вспомнив о работе над АНТ-11, предложили использовать катамаранную схему с расстоянием между осями фюзеляжей в 15 м. По оси самолета из крыла выступала кабина экипажа.

Лодки были двухреданными. Они выполнялись не "зеркальными", а совершенно одинаковыми и симметричными. Это упрощало производство и ремонт. Форму днища определили после протасок различных моделей в гидроканале. Развитая носовая часть корпуса обеспечивала хорошую мореходность. По-настояшему герметичны были только нижние широкие части лодок, которые фактически являлись поплавками. Сверху они закрывались водонепроницаемым полом с люками. Выше шла более легкая конструкция. Обшивка лодок была гладкой. Клепку, чтобы не проступала вода, делали на сурике.

Крыло по конструкции было похоже на ТБ-3. Четыре ферменных лонжерона из дюралевых труб, ферменные же нервюры, стрингеры в виде трехгранных балок из листа с отверстиями для облегчения и гофрированная обшивка.

Мотоустановка АНТ-22 состояла из шести двигателей М-34Р. Они размещались тремя тандемными парами - две над лодками и одна по оси самолета над центропланом и кабиной экипажа. Похоже, использовалась та же самая установка, что монтировалась на фюзеляже ТБ-4. В каждой гондоле один двигатель работал с тянущим винтом, другой - с толкающим. Общий для пары радиатор размещался сверху. Крыло хорошо защищало приподнятые вверх двигатели от брызг при взлете и посадке.

Хвостовая часть каждой лодки заканчивалась присоединенным на болтах килем. Кили соединялись стабилизатором, превращавшим конструкцию в жесткую раму. Стабилизатор специально разместили в плоскости осей воздушных винтов, чтобы повысить эффективность работы рулей. Внешние части стабилизатора, выступавшие за кили, могли в полете менять угол установки.

Экипаж состоял из 11 человек. В центральной кабине сидели два пилота, штурман и бортмеханик. Последний располагался во втором ярусе, над летчиками, и имел люк для выхода на крыло. В лодках размещались шесть стрелков, а в носовой части правой - еще радист со станцией ПСК-1.

МК-1 имел мощное вооружение: шесть пулеметов и две пушки, боезапас 600 снарядов и 14 ООО патронов. В каждой лодке находились пулемет ШКАС, спарка ДА-2 и 20-мм пушка "Эрликон", но размещение их было не одинаково. В кормовых установках в обоих случаях монтировались пулеметы ДА-2, пушка в левой лодке стояла на средней турели, а в правой - на передней. Соответственно менялось положение пулеметов ШКАС. Все установки выполнялись экранированными, с остекленными целлулоидом колпаками.

Как уже говорилось, максимальная бомбовая нагрузка равнялась 6000 кг, нормальная - 5000 кг. Бомбы укладывались в восьми отсеках в центроплане, где монтировались кассетные держатели для 32 бомб по 100 кг. Бомбы более крупного калибра, вплоть до шести по 1000 кг, крепились на наружных балках. Вместо бомб снаружи можно было нести четыре торпеды по 1200 кг (например, ТАН-27). По-ви- димому, вместо торпед предусматривалась и загрузка авиационных мин. Реально в перегрузку огромный самолет мог поднять гораздо больше.

Постройку опытного образца МК-1 осуществляли в большом цехе Завода опытных конструкций с 1933 г. (12036).

В июле 1931 был смотр авиации, на который приезжал И.В.С., A.К.Орджоникидзе. В.П.Чкалов летал на И-5 и после этого смотра Н.Н.П. заменили высшую меру на 10 лет лагерей (191,22).

В отношении Н.Н.П. - не совсем корректно, так как 10 лет лагерей были даны еще 18 марта 1931.

В июле 1931 г. официально сдали головной образец М-17Б. К 10 июня через военную приемку прошли семь таких моторов. На М-17Б стали ставить отечественные карбюраторы и бензонасосы. Ранее их импортировали из Франции. Советский карбюратор К-17, созданный на заводе № 24, впервые испытали на М-17 в апреле 1931 г. Серийные моторы в 1930 г. выпускались только со степенью сжатия 6,0. Первые опытные высотные М-17 со степенью сжатия 7,3 изготовили в ноябре 1930 г. Далее серии включали двигатели с обеими степенями сжатия в разном соотношении. Первой такой серией стала серия «3» в феврале 1931 г., в которую вошли 20 моторов М-17Е7,3. Позднее появились целые серии высотных двигателей. Например, все моторы, входившие в серию «Л», имели степень сжатия 7,3. Практически с самого начала освоения производства М-17 формировались планы его последующей модернизации. При этом не только следовали путями, уже проторенными немецкими конструкторами, но и пытались внести нечто свое. В частности, в план опытных работ, утвержденный Реввоенсоветом 1 октября 1930 г., вошел «М-17 с 4-х клапанной головкой», который хотели выставить на госиспытания к 1 июня 1931 г. Никаких материалов об этой работе найти не удалось. Но в 1933-1934 гг. под руководством военпреда Рогова М-17 форсировали по оборотам до 800 л.с. Испытания усовершенствованного двигателя проходили в апреле 1934 г. Изготовили не менее трех экземпляров, один из которых установили на персональный Р-5 начальника ВВС Я.И. Алксниса. Однако на серийное производство эти работы, в сущности, не повлияли. Это было связано с появлением отечественного двигателя М-34, созданного под руководством А.А. Микулина. Его специально делали, чтобы заменить М-17, под те же габариты и посадочные места. Этот мотор был, безусловно, перспективнее, чем устаревающий «БМВ» с его рубашками отдельных цилиндров. Внедрение М-34 в производство в 1933 г. сразу снизило интерес к созданию новых модификаций немецкого двигателя. Предполагалось, что мотор Микулина полностью вытеснит М-17 из заводских цехов. И действительно, выпуск М-17 рос до 1934 г., когда достигли пика — 5662 мотора в год. При этом завод № 26 тогда обеспечивал около половины всего производства авиадвигателей в стране. Далее же начался спад (11852).

В июле 1931 г. небольшая лаборатория двигателей внутреннего сгорания получила задание на разработку авиадизеля Н-3. Далее стала УИДВС (его иногда сокращенно именовали также УкрИДВС). Институт возглавлял Я.М. Майер. Непосредственно конструированием занимался отдел Г.И. Аптекмана. В январе 1932 г. был представлен эскизный проект дизеля, названного АД-1. Он также являлся 12-цилиндровым, выполнялся по У-образной схеме и имел водяное охлаждение. Опытный образец АД-1 изготовили в конце 1934 г. Он проходил стендовые испытания, но отставал от конкурента — Н-1 (АН-1) из ЦИАМ. С 1935 г. там работали также над дизелем для дирижабля. УНИАДИ (он уже назывался так) переориентировался на дизели для танков. Среди созданных там двигателей был и очень удачный БД-2, запущенный затем в серию как В-2. Его ставили на танки Т-34, КВ, ИС и самоходные орудия на их базе, артиллерийские тягачи «Ворошиловец». В мае 1935 г. разработали авиационный вариант БД-2 — БД-2 А с ПЦН от мотора АМ-34РН. Этот дизель проходил стендовые, а с января 1936 г. — летные испытания на биплане Р-5. На 1937 г. УНИАДИ планировали проектирование дизеля АД-3 (11852).

В июле 1931 г. выдали задание на Н-3 Лаборатории двигателей внутреннего сгорания (впоследствии УИДВС и УНИАДИ) в Харькове. Проектирование велось под руководством Я.М. Майера и Г.И. Аптекмана. Особенностями конструкции являлись развал блоков под углом 45° и заливка силовых шпилек в алюминиевый картер. Опытный образец был закончен осенью 1934 г., испытывался с декабря 1934 г. по июнь 1935 г. Мощность оказалась ниже проектной, и приоритет отдали дизелю АН-1, разработанному в ЦИАМ. Изготовлены три экземпляра.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения;

• мощность по проекту 500 л.с. (реально 427 л.с.);

• диаметр цилиндра/ход поршня 150/165 мм;

• вес 650 кг (по заданию).

Н-4 (АН-4)

Этот дизель проектировался в 1931-1932 гг. сначала в ИПЭ, а затем в ХАЙ в Харькове под руководством заведующего кафедрой авиамоторостроения профессора В.Т. Цветкова. В 1932 г. завод им. Лозовского в Харькове строил опытную одноцилиндровую установку. Данных о постройке и испытании опытных образцов Н-4 в целом нет.

Характеристики:

• Двухтактный дизель, водяного охлаждения;

• мощность по заданию 500-600 л.с.;

• вес 500-600 кг (11852).

В июле 1931 года Гроховский писал письмо зам. председателя и начальнику вооружения РККА Тухачевскому:

В 1929 году мною предложено 54 изобретения. Все мои предложения одобрены, 18 изобретений мною проработаны и сданы на снабжение в ВВС. Последняя демонстрация показала о ряде еще изобретений, которые можно передать в промышленность.

………………………..

Все эти изобретения и патенты я передаю безвозмездно для усиления боевой мощи Красной Армии и прошу о премировании ниже упомянутых товарищей, которые проявили лучшими ударниками по подготовке опытных экземпляров моих изобретений.

………………………..

Прошу о премировании первых четырех автомобилями «Форд» и последних трех мотоциклами (6770, 34-35).

В июле 1931 Гроховский писал письмо зам. председателя и начальнику вооружения Тухачевскому:

15 июля 1931 года Вам была устроена демонстрация моих изобретений в области воздушной пехоты. Неудачу с воздушными мешками, велосипедами и с орудием я отношу к недостаточному количеству испытаний на самолетах, которые мне не давались и тормозились зам. начальника НИИ Фроловским …………………… (о борьбе института с ним – Гроховским).

……………..

Согласно программы демонстрации я должен был произвести прыжок вместе с автомобилем. В последний момент я изменил свое решение и произвел прыжок из автоматических кабин с командой воздушных бойцов. При сбрасывании автомобиля парашют не раскрылся и авто «Форд» был разбит. После демонстрации все мои объекты были арестованы зам. начальника НИИ Фроловским ……………….. Все это было сделано для того, чтобы выяснить на другой день состояние моих изобретений. Утром был вскрыт ангар, подсчитаны убытки и Фроловским было дано приказание сдать все объекты обратно мне.

…………….

После осмотра нераскрывшегося парашюта был установлен факт вредительства.

…………..

Написанный мною труд «Книга воздушной пехоты», где я описываю свои конструкции мною была сдана редактору НИИ с таким расчетом, чтобы можно было ее отпечатать к демонстрации для передачи членам РВС. В последние дни выпуск книги без всякого основания был запрещен Дубенским.

…………………..

Все эти факты и факты, описанные мною в письмах наркому Ворошилову делают работу мою невозможной, больше работать в таких условиях я не могу и сегодня мною был подан рапорт начальнику НИИ Дубенскому о снятии меня с должности начальника конструкторского отдела с переводом из НИИ на летную должность в строевую часть (6769, 29-31).

В июле 1931 на ХПЗ им Коминтерна по заданию УММ РККА началось проектирование 12 цилиндрового дизеля в 400 нр с использованием опыта АН-1 и АД-1 (3879,37).

В июле 1931 г. лаборатория двигателей внутреннего сгорания в Харькове получила, как и ЦИАМ, на эскизный проект мощного авиационного дизеля. Небольшая лаборатория, насчитывавшая всего 45 сотрудников и шесть станков, выросла в Украинский научно-исследовательский авиадизельный институт (УНИАДИ), который возглавил Я.М. Майер, прежде заведовавший "подотделом тепловых двигателей" ХПЗ (9021).

В июле 1931 г. выдали задание на разработку дизеля Н-3 Лаборатории двигателей внутреннего сгорания (позднее УкрИДВС) в Харькове. Проектирование велось под руководством Я.М. Майера и Г.И. Аптекмана. Этот 12-цилиндровый V-образный дизель имел массу 650 кг, диаметр и ход поршня - 150 и 165 мм, соответственно. Опытный образец закончили постройкой только осенью 1934 г., дизель испытывался с декабря 1934 г. по июнь 1935 г. И хотя мощность двигателя оказалась ниже проектной (427 л.с.), значение этой работы трудно переоценить, поскольку именно эта конструкция легла в основу знаменитого танкового дизеля В-2. Двухтактный дизель Н-4 сконструировала в ХАИ группа профессора Цветкова. Разработку проекта завершили в 1934 г. По своим расчетным характеристикам Н-4 получался одним из лучших. Дизель Н-5 создавался арестованными "врагами народа" в Особом КБ НКВД при заводе № 24 в Москве. В работе участвовали Б.С. Стечкин, Н.Р. Брилинг и А.А. Бессонов. О степени "враждебности" арестантов свидетельствовало другое название двигателя - ФЭД-8 ("Феликс Эдмундович Дзержинский - восьмой"). 24-цилиндровый Х-образный дизель имел смешанное клапанно-щелевое газораспределение. Был изготовлен опытный образец, проходивший стендовые испытания. После ликвидации Особого бюро доводка ФЭД-8 продолжалась в ЦИАМ вплоть до 1934 г., но положительных результатов добиться не удалось. Другим образцом технического творчества заключенных являлся исключительно оригинальный дизель Н-6 (МСК), также спроектированный в Особом КБ НКВД Стечкиным и Курчевским (отсюда МСК - "Мотор Стечкина-Курчевского"). Двигатель имел необычное для звездообразной компоновки четное количество цилиндров - шесть, причем каждый из них обслуживался отдельным цилиндром шестицилиндрового поршневого компрессора (нагнетателя). В 1932 г. опытный образец МСК изготовили в мастерских ЦИАМ и подвергли стендовым испытаниям. Увы, и эта конструкция оказалась нежизнеспособной (9035).

В июле 1931 г. на самолете ТБ-1 смонтировали комплект из восьми укороченных балок Дер-13бис, сведенных в два "агрегата". Все это весило 149 кг. Испытания прошли удачно, но сочли, что столько бомбодержателей не нужно.

Кассеты Дер-9 позволяли нести внутри фюзеляжа бомбы только сравнительно небольшого калибра. Те, что покрупнее, подвешивались на двух балках Дер-13 под центропланом. Максимально снаружи можно было брать две бомбы по 250 кг; грузоподъемность бомбардировщика при этом использовалась не полностью. Поэтому в НИИ ВВС вели эксперименты с новыми вариантами наружной подвески.

В 1931 г. сначала попытались добавить две балки Дер-15 (под 500-кг бомбы) и две Дер-5 для мелких боеприпасов. Затем опробовали вариант из двух Дер-15 и двух Дер-16 (для 100-кг бомб).

В феврале 1932 г. проверили конструкцию с четырьмя обычными Дер-13. Выбрали "золотую середину", ограничившись шестью балками, стоящими по три друг за другом и увязанными в единый съемный мост.

Этот вариант был одобрен УВВС. Промышленности заказали партию мостов под обозначением Дер-13-6, которые ставились на бомбардировщики на заводах при ремонте или непосредственно в воинских частях. К середине августа 1932 г. успели модернизировать бомбовое вооружение на 75 машинах (12001).

В июле 1931 г. ВОМИЗу-250 представили на войсковые испытания, но выяснилось, что Остехбюро еще ни разу не сбрасывало ее с самолета. Поэтому войсковые испытания отложили, дав возможность ОТБ отладить конструкцию после опробования в воздухе. МАВ-2 испытывали в июле-октябре 1932 г. на Копейском озере, а затем в ноябре - в Копорском заливе. Полигонные испытания тогда прекратили из-за неудовлетворительной работы механизма расцепки мины и якоря. Конструкцию доработали и вновь испытывали в Финском заливе в июле-сентябре 1933 г. Тяжелую и громоздкую МАВ-2 поплавковый ТБ-1 а поднять не мог, колесный ТБ-1 взлетал с ней, но за счет значительного сокращения запаса горючего, а следовательно, уменьшения радиуса действия. Единственным полноценным носителем ВОМИЗы-250 являлся четырехмоторный ТБ-3. В ходе доработки вес мины уменьшили до 1330 кг. В 1934 г. промышленности запланировали выпуск 100 усовершенствованных МАВ-2. Позднее последовали новые заказы. Всего в 30-х годах изготовили около 200 таких мин. В 1936 г. производство, а точнее переделка, мин МАВ-1 и МАВ-2 было прекращено.

Мины, сбрасывавшиеся с парашютами, обладали двумя существенными недостатками: значительным временем спуска и большим отклонением от точки прицеливания, обусловленным сносом от ветра. Попытались обойтись без парашютов (12002).

В июле 1931 П.И.Б. был назначен членом Президиума ВСНХ СССР и начальником ВАО (373,79).

Другие оборонные отрасли:

В июле-августе 1931 г. на Научном исследовательском артиллерийском полигоне (НИАП) проведена стрельба с целью подбора зарядов к Б-4 (15132).

В июле 1931 к концу испытаний Т-12 на полигон доставили Т-24 с новым корпусом. Всего изготовили 3 (4243,23).

В июле 1931 года на НИАПе был испытан стрельбой на танке ТГ опытный образец пушки ТГ, изготовленный на заводе "Большевик". В 30-е годы при проектировании тяжелых и средних танков конструкторы не могли удержаться от соблазна поставить в танк 76-мм зенитную пушку обр. 1914/15 г. системы Лендера. Качающаяся часть этой пушки отличалась от 76-мм пушки обр. 1902 года наличием вертикального клинового полуавтоматического затвора и, соответственно, большей скорострельностью. Первым пушку Лендера установил на танке ТГ немецкий конструктор Гроте. Модернизированная им пушка получила индекс ТГ. В целом испытания пушки ТГ прошли удачно, но танк был забракован (3861).

В июле 1931 под председательством Тухачевского и с участием И.Т.Смилги и Мартиновича, представлявших ВССНХ, а также А.И.Егорова, И.А.Халепского и Лд.Будняка, представлявших НКВМ, состоялось заседание по производству танков, на котором были установлены показатели производства на 1931 и 1932. Идея Тухачевского по использованию новых мощностей авто и тракторной промышленности одержала верх. Исхоодя из мощности ГАЗ в 140000 автомашин в военное время можно было выпустить 28000-35000 танкеток, а на СТЗ - до 12000 легких танков Т-26 (9089,154).

В июле 1931 КБ № 3 ВОАО под руководством С.А.Гинзбурга был разработан танк Т-28 (прототип 2) (9527,134).

В июле 1931 г. КБ под руководством Гинзбурга представило проект танка под индексом Т-28. В пояснительной записке говорилось, что в основу проекта положены следующие ТТТ:

1.  Спроектировать танк среднего веса — 16 т.

2.  Положить в основу конструкции 16-тонного танка опыт отечественного танкостроения.

3.  В основу общего расположения агрегатов положить конструкцию 16-тонного танка «Виккерс».

Исходя из расчётов, в танке предполагалось установить мотор М-5 в 400 л. с. В ходе работы над опытным образцом в конструкцию танка вносили изменения: вместо двигателя М5 установили более мощный М17 в 500 л. с., вместо 45-мм орудия (из-за его отсутствия) установили 37-мм пушку ПС-2, машину изготовили из обычной (небронированной) стали (15132).

В июле 1931 г. оба проекта (ТТКБ ВОАО Гинзбурга и ВТА Дзержинского) в целом были готовы. Проект ВОАО выглядел следующим образом:

«КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПРОЭКТУ 16-ти тонного ТАНКА Т-28.

1. Общие основания

В основу проэкта положены следующие тактико-технические требования:

1. Спроэктировать танк среднего веса/16000 тонн/с большим радиусом действия для механизированных соединений.

2. Положить в основу конструкции «16-ти тонный танк» Виккерса опыт танков в ТЕКО и отечественный опыт танкостроения.

2. Общие данные к проэкту.

1. Общая компановка танка.

В основу общего расположения аггрегатов, вооружения и об»емов положена конструкция «16-ти тонного танка Виккерса».

В носовой части танка находится место водителя, по сторонам от водителя и несколько сзади расположены две пулеметные башни; за пулеметными башнями расположена большая башня.

Боевое помещение отделяется от моторного перегородкой, в которой имеется дверка для доступа к мотору изнутри танка.

В кормовой части танка, отделенной перегородкой от моторного помещения располагается коробка скоростей, бортовые фрикционы и бортовая передача, по обеим сторонам коробки скоростей по бортам располагаются бензиновые баки, изолированные броневыми перегородками.

3. Моторная установка

Исходя из данных тягового расчета в танке устанавливается мотор типа М5-400 с теми же доделками, что и для танка Б-Т.

Расположение мотора и конструкция водяного охлаждения по типу Кристи.

Радиаторы несколько раздвинуты с целью получения доступа к мотору изнутри.

Направление потока охлаждающего воздуха тоже по типу «Кристи», а именно — воздух засасывается вентилятором через I радиаторы сверху и выталкивается назад через корму, омывая по дороге трансмиссию, выхлопные патрубки и глушитель. -

Конструкция вентилятора и главного сцепления мотора типа «Кристи», считая принятую систему водяного охлаждения наиболее надежной в процессе дальнейшей разработки и деталировки проэкта будет спроектирована и испытана также система с более мощным вентилятором «СИРОККО».

4. Трансмиссия

На продолжении оси коленчатого вала сзади мотора установлена коробка скоростей нормального шестеренчатого типа с валами параллельно продольной оси танка. Общая схема трансмиссии проделана по схеме «16-ти тонного танка Вик-керса» и Т-26. Бортовые фрикционы конструкции Кристи...

5. Движитель

Спроэктирован по общей компановке по типу «16-ти тонного танка Виккерса», т.е. принято ведущее колесо задним, подвеска на свечах в гусеничной раме (коробке) и жесткая верхняя подвеска на катках.

а/ гусеничная цепь типа Т-26 с шириной доведенной от 300 мм до 380 мм./подобно танкам в ТЕКО/, с целью понижения удельного давления до 0,4 кгр. на кв. см. Шаг звена принят в 130 мм. Высота направляющего гребня спроэктирована в 80 мм. Способ производственного выполнения тот же, что ц Т-26.

б/ ведущие колеса типа Т-26, но с усиленными зубчатыми венцами.

в/ленивец/холостое колесо/подрезиненный со с»емными бандажами и аммортизаторами натяжения простого компактного типа на кривошипе: Подрезинивание ленивца необходимо вследствие большой скорости движения и значительного веса гусениц танка.

г/ верхняя подвеска с жесткими подрезиненными катками укреплена кронштейнами на бортах корпуса. Подвеска сделана по типу Т-26 и 16-ти тооного танка Виккерса.

д/ нижняя подвеска — спроэктирована в основном по типу «Танка КР в ТЕКО». На каждой стороне состоит из нескольких деталей: Гусеничной рамы /коробки/, приклепанной к бортовой броне корпуса, со с»емной стенкой/открывается в виде трех дверец/. Внутри этой коробки монтируется вся нижняя подвеска и ящик для запчастей и инструмента об»емом в 1/8 куб метра /на обе стороны в 1/4 куб. метра/. После установки всех, деталей закрытая наглухо коробка изолирует полностью наиболее уязвимые детали подвески от попадания грязи и повреждений...

Система подвески. Спроэктирована в виде двух тележек на каждую сторону. Каждая тележка имеет по три свечи, с двумя парами катков, связанных между собой двумя парами балансиров, согласно схемы ниже.

Такая конструкция подвески и тележек обладает следующими достоинствами...

1. Подъем одного из катков тележки на препятствии уравнивается перемещениями других катков таки образом, что центр тяжести машины перемещается вверх всего на 1/15 высоты перемещения катков на препятствии./в тележке Т-26 эта величина составляет 1/8/, что делает машину чрезвычайно элластичной при движении по пересеченной местности и допускает развитие больших скоростей движения без ущерба управления и стрельбы с хода. Опыт доказал возможность производства стрельбы при движении по целине, пахоте на скорости около 20 клм/час с результатами не ниже результатов стрельб из Т-26 на скорости 12-15 клм/час.

2. Для облегчения поворотливости танка давление под катками без ущерба взаимозаменяемости и прочности распределяется не по прямой, а ступенчато/по кривой/, что при-Еяиясаети характер поворота танка к повороту танков с жесткой подвеской/танк Рикардо поворачивающийся на малой опорной поверхности гучениц, приближающей поворот к повороту на одной точке/.

Таким образом применение этого типа подвески облегчит работу танка на повороте, улучшить его управляемость и снизит напряжения в его аггрегатах.

6. Привода управления

Схема приводов, благодаря симметричному расположению КПП и фрикционов, а также размещения водителя на оеи, получается в виде простой схемы.

Все тяги будут работать только на растяжение или сжатие, кулиса и рычаг переключения нормального автомобильного типа.

Управление фрикционами и тормозами двух вариантов по типу Т-26 — рычажное, или даже рулевое.

7. Корпус

Конструкция корпуса имеет простую гладкую форму и рассчитана на склепанный или сварной тип.

Толщина всех вертикальных листов принята 16-17 мм, что при цементированной броне будет эквивалентно 20 мм толщине легированной брони. Вертикальные листы носовой части в 20мм крыша в 10мм и дно в 8мм.

В корпусе имеются следующие люки: передние водителя, задние к трансмиссии, верхний к мотору и нижний к коробке скоростей. Кроме того имеются отверстия на крыше под погоны трех башен и жалюзи радиаторов.

8. Башни и вооружение

Танк имеет три башни: Большая центральная башня идее малые. Большая центральная проэктируется со спаренной установкой 45-мм пушки и пулемета Дегтярева. Конструкция башни по типу устанавливаемому на танке Б-Тс механическим приводом вращения и перископическим прицелом. Параллельно будет разработана башня с комбинированным поворотным механизмом механически-электрическим.

Электрический привод со скоростью полного оборота в 5-10 секунд и механический в 50-60 секунд, т.е. будут две скорости вращения башни. Одна для быстрой-грубой наводки башни/перекидки башни/и вторая для точной наводки/подводки/. Конструкция малых башен по типу Т-26 с вооружением один пулемет Дегтярева. Правя малая башня для командира танка. Левая — для радиста. В обеих малых дашнях также как в фонаре водителя широко применяется непробиваемое стекло.

...

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Разработанный в данном предварительном проэкте танк является по своей доработке лучшей и наиболее совершенной конструкцией танка среднего веса, полностью охватывающей весь известный нам положительный опыт по подобным конструкциям как заграничным, так и нашим.

В частности, его отличие от лучшего современного 16-ти тонного танка Виккерса следующее:

а. Установка в два раза более мощного мотора на Т-28 поднимает его проходимость, подвижность, а следовательно, и среднюю скорость Т-28 примерно в такой ровности, как скорость движения по пересеченному профилю между автомобилями форда типа АА и Т.

б. Более современная подвеска на Т-28 обеспечит: действительную стрельбу с танка на больших скоростях движения...

2. Детальная разработка проекта и постройка двух первых образцов может быть проделана в следующие сроки:

а/ детальная проработка общей компановки, сборочных чертежей аггрегатов и основных ведущих деталей к 1/Х1 — сг.

б/ разработка детальных рабочих чертежей для опытного цеха с 1/Хпо 15 XII — сг

в/ начало спуска рабочих чертежей в производство с 1/Х1 сг.

г/ выпуск 2-х опытных образцов к 1-му Мая 1932 года.

НАЧАЛЬНИК КОНСТР. БЮРО № 3 /Гинзбург/

ЗАМ НАЧАЛЬНИКА /Заславский/

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР /Иванов/

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР /Гаккелъ/»

Проект их конкурентов — факультета механизации и моторизации Академии им. Ф. Дзержинского под индексом ВТА отличался применением в подвеске тележек танка Т-26, что, по мнению проектировщиков, должно было упростить производство танка на существующем оборудовании.

Но сравнение проектов показало, что танк ВТА имел массу недоработок с точки зрения чрезмерной нагрузки на тележку подвески (при массе вдвое большей, чем Т-26, танк имел лишь 6 тележек вместо 4, КПП оказалась перегруженной, не была продумана система вентиляции, высокий подъем носа ограничивал обзор механика-водителя перед танком, не продумано размещение бензобаков, которые пришлось бы разбрасывать по всем свободным местам корпуса, которых в танке и так осталось крайне мало.

Все это предопределило выбор в пользу танка Т-28 конструкции ВОАО (10733,229).

В июле 1931 г. приступили к сборке первых 10 машин Т-26, так называемой «установочной партии». Конструкция их почти полностью повторяла «виккерсы». Единственным отличием от английской машины была установка в правой башне 37-мм пушки Гочкиса (ПС-1), а в левой — 7,62-мм пулемёта ДТ (на английских машинах стояли пулемёты «Виккерс»). Изготовление этих танков велось по временной технологии из обычной (не броневой) стали. Фактически велась индивидуальная сборка каждого танка, но выпуск первых Т-26 в условиях неподготовленного производства был необходим для отладки приспособлений и опробования технологии производства танков (15132).

В июле 1930 г. на фирму «Виккерс-Армстронг» был отправлен проект установки вооружения в башне 12-тонного танка, выполненный нашими конструкторами, и принят англичанами без возражений. Предлагалось также заказать дополнительно три башни, полностью адаптированные под установку отечественного вооружения, для замены башен первых трех поставленных машин. Демонтированные при этом «родные» башни планировалось использовать в качестве запасных (15745).

В июле 1931 года, согласно планам, сдавались первые образцы Т-26, позже сроком указывалось 1 августа. Следует отметить, что изначально предполагалось копировать Vickers Mk.E практически полностью, разве что решались мелкие недостатки вроде отсутствующих смотровых щелей у створки люка механика-водителя и башен. При этом в левой башне предполагалось ставить пулемет ДТ, а в правой - 37-мм пушку "большой мощности". Именовалась она как 37-мм танковая пушка обр.1930 года, но более известна как Б-3. Разрабатывалось орудие с 1927 года, предполагалось, что его поставят в башни Т-18 и Т-20, но они их так и не дождались. Существенным отличием данного орудия было использование боеприпасов от 37-мм немецкой пушки Tak 29, которая у нас проходила как "пушка Рейнметалл". Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 670 м/с, а на дистанции 1000 метров этот снаряд пробивал плиту толщиной 18 мм, поставленную под углом 30 градусов от вертикали. Для сравнения, бронебойный снаряд пушки "Гочкис" пробивал на той же дистанции плиту толщиной 16 мм, установленную под тем же углом. После ряда доводочных работ Б-3 приняли на вооружение одновременно с Т-26, то есть 13 февраля 1931 года. Таким образом, с самого начала Т-26 предполагался именно с пушечно-пулеметным вооружением. По планам, до конца 1931 года завод "Большевик" должен был сдать 300 танков Т-26 (из них 70 в октябре, 100 в ноябре и 120 в декабре). Одновременно был сделан заказ на 200 пушек Б-3 (20740).

В июле 1931 года всё же работы по Т-26 форсировались. Собрали первый мотор, имелись корпуса для двух опытных машин, проработали проект сварного корпуса и двухместной башни под 45-мм пушку (это другая пушка, более ранняя, нежели та, про которую подумали). Позже башню, по требованию УММ, переделали под 37-мм пушку. Тем не менее, ни о каких 30 танках в 1931 году не шло и речи. Две опытные машины, которые сдали в августе 1931 года, осенью-зимой использовались как стенды для испытания моторов. А фактически за 1931 год сдали всего 17 машин из 120 предъявленных. Из них 10 машин относилось к танкам установочной партии, а остальные уже отличались, прежде всего башнями. Доработанные, при участии КБ-3 ВОАО, башни получили выступы наверху со смотровыми лючками. Это не только увеличило внутренний объем башни, но и улучшило обзорность. Шаг заклепок на корпусе, по сравнению с Vickers Mk.E, уменьшился, также внесли изменения в светотехнику. Еще больше изменений оказалось внутри. Кстати говоря, электрооборудование танка имело марку Bosch (20740).

В июле 1931 НТК УММ РККА рассмотрело проекты танков и выбрало пототип 2 КБ № 3 ВОАО, разработанный под руководством С.А.Гинзбурга О.М.Ивановым и А.Б.Гаккелем (9527,119).

В июле 1931 г. на ХПЗ по заданию УММ РККА началось проектирование четырехтактного, двенадцатицилиндрового V-образного быстроходного дизеля мощностью 400 л.с. (295 кВт).

28 апреля 1933 г. первый образец дизеля, получившего название БД-2, был размещен на стенде для испытаний. Испытания выявили много дефектов, конструктивных и производственных недостатков. Началась трудная, кропотливая конструкторская доводка дизеля. В ноябре 1933 г. вместо авиационного мотора «Либерти» в опытный танк БТ-2 был установлен быстроходный дизель БД-2 № 1. Пробные пробеговые испытания танка с новым двигателем по территории завода были «первыми шагами» нового типа танкового двигателя - дизель-мотора.

Дизель в танке работал устойчиво, но сильно дымил. На этих и последующих испытаниях было выявлено много недостатков. После проведения большого объема конструкторских работ большую часть из них удалось устранить. С середины 1937 г. усовершенствованный дизель получил наименование В-2. Первые Государственные испытания В-2 состоялись в апреле - мае 1938 г. К концу 1938 г. заводом были изготовлены первые 50 дизелей. Создание первого в мире серийного быстроходного танкового дизельного двигателя В-2 явилось огромным достижением отечественного танкостроения, которое трудно переоценить. С его появлением начался процесс оснащения отечественных танков дизельными двигателями (11715).

В июле 1931 в Кубинке был создан Научно-испытательный бронетанковый полигон (9527,10).

С июля по ноябрь 1931 г. на НИАБТП проводились Государственные испытания трактора «Сталинец» №3 с четырехскоростной коробкой передач. Машину обмерили, взвесили, отдинамометрировали и после обкатки направили на испытания. По программе, утвержденной 4-й секцией НТКУММ, целью испытаний являлось определение тяговых и скоростных качеств трактора при перевозке тяжелых орудий АРГК, прочности и надежности, удобства обслуживания, расхода горючего и проходимости. «Сталинец-3» испытывался совместно с американским прототипом и на некоторых этапах – параллельно с трактором №2.

Планировалось испытать трактор пробегом на 100 км с грузом 10-11,5 т, причем 50 км предполагалось пройти по дорогам с твердым покрытием и 50 км – по грунтовым. Кроме того, в ходе испытаний выполнялись выезды и снятия с артиллерийских позиций, осуществлялось движение по местности с ямами и ухабами, преодолевались подъемы, броды, участки с песчаным грунтом и заболоченные участки. Всего в ходе испытаний трактор №3 прошел 311 км по шоссе и 134 км по грунту.

В то же время был выявлен ряд серьезных дефектов, связанных с надежностью трактора. Произошло ослабление болтов, крепящих мотор к раме трактора, что объяснили несоответствием диаметра болтов размеру отверстий в лапах мотора и раме. Погнулись края вилки сцепного прибора, и шкворневой болт оказался зажатым в лапах вилки. Дважды отламывался край кронштейна, поддерживающего бензобак. Фрикционы гусениц грелись и пробуксовывали, в результате чего терялось управление(проблему устранили вытачиванием дополнительных шайб 100 мм для лучшего сжатия пружин). Оборвалось крепление радиатора к блоку мотора, в результате радиатор наклонился вперед и задел кожухом за вентилятор. Это привело к поломке его лопастей, которые пришлось приваривать. Были срезаны болты крепления радиатора. Срезались и заменялись трижды болты, крепящие салазки ленивцев. Получила повреждения рама трактора. Бензобак терял герметичность в швах и соединениях, и его пришлось четыре раза запаивать.

Из эксплуатационных недостатков было отмечено отсутствие краника для слива воды из помпы.

По итогам испытаний было составлено заключение:

«Трактор «Сталинец 3»имеет все преимущества тракторов «Катерпиллер»:

1. Хорошую проходимость по мягким грунтам и песку. Со 155 мм пушкой легко преодолевает пески, где пушка погружается до 50 см.

2. Удобен и прост в управлении и обслуживании.

3. Скорости на грунтовых дорогах все четыре легко используются. По ровной дороге трактор может все время итти на четвертой передаче, в худших местах на третьей и лишь в особо трудных условиях на второй или первой передаче, но увеличение скоростей повлекло за собой следующее:

а) пробуксовывание дисков фрикционов, чем нарушается управление,

б) срезывание болтов напраляющих передних колес гусениц, особенно по дорогам с твердым покрытием,

в) то же болтов на соединительных траверсах рам гусениц и даже поломку этих траверсов,

г) поломку кронштейнов бензобака, разрыв бензопроводов, ослабление швов и заклепок бензобака,

д) если бы была на машине крыша типа «Катерпиллер», то она бы быстро поломала кронштейны от тряски.

Трактор «Сталинец» с четырехскоростной коробкой передач является хорошим типом трактора для перевозки тяжелых орудий Артиллерии Резерва Главного Командования, но при условии увеличения прочности указанных слабых деталей и обязательного введения съемных или постоянных резиновых башмаков на гусеницы для езды по твердым дорогам, без каковых по таким дорогам его пускать нельзя».

Окончательный вывод о принятии на вооружение быстроходной версии трактора предстояло сделать на основании результатов зимних испытаний. На эти испытания поступили «Сталинец» №3 с четырехскоростной коробкой скоростей и образец №4, подобный американскому прототипу, но без установки тента. Испытания проходили в Подмосковье совместно с «Sixty», трактором КПД конструкции АТТБ ОГПУ и некоторыми другими.

При движении на малых скоростях трактор №3 не вызвал серьезных нареканий. Однако с ростом скорости движения полностью повторились все выявленные летом дефекты: были срезаны болты в направляющих ленивцев, поломаны кронштейны бензобака, а в самом бензобаке от тряски образовалась течь. «Эти же неисправности сразу вывели трактор из строя при настоящем пробеге по мерзлому шоссе. Трактор «Катерпиллер-американский», шедший со средней скоростью 4 км/ч, никаких поломок не имел».

Если первоначально низкая надежность «Сталинца-3» могла объясняться недостатками изготовления первых, пока еще опытных, тракторов, то теперь уже было очевидно, что речь шла о конструктивном несовершенстве машины.

ТТХ трактора «Сталинец» №3 по данным госиспытаний 1932 г. Марка трактора Сталинец Год изготовления 1931 Мощность двигателя, л.с. 60 Габаритные размеры, мм: длина 4010 ширина 2440 высота 2760 клиренс 385 высота тягового крюка над землей 500 Вес (без водителя), кг 9935 Скорости движения, км/ч: 1-я скорость 3,3 2-я скорость 5,2 3-я скорость 7,8 4-я скорость 13,0 задний ход 4,4 Число оборотов при максимальной мощности, об/мин 650 Тип топлива Бензин и лигроин Тип карбюратора Энсайн АА Способ подачи топлива Вакуум-аппарат Запас топлива, л 352 Система смазки Коренные и шатунные подшипники от шестеренчатого насоса. Цилиндры, поршни, пальцы, подшипники кулачкового вала, кулачки и толкатели - рабрызгиванием. Тип радиатора системы охлаждения Трубчатый Зажигание Магнето Сцепление Сухое однодисковое Тип коробки передач Шестеренчатая Передача на ведущие колеса Коническими и тарельчатыми шестернями и многодисковыми фрикционами Тип трака гусеничного движителя Стальные с несъемными шпорами Число траков гусеничного движителя, мм 33x2 Опорная длина гусеницы, мм 2500 Удельное давление на грунт, кг/см? 0,46 Система подрессоривания Пружины Ширина хода, мм 2250 Ширина колеи, мм 1845.

Трактор №4 в целом продемонстрировал удовлетворительную надежность и основные эксплуатационные показатели на уровне прототипа. Из общих недостатков тракторов №3 и №4 были отмечены беззащитность водителя перед непогодой и отсутствие осветительных приборов.

Таким образом, трактор №3 не мог быть рекомендован к серийному производству и принятию на вооружение. Однако на основе полученных результатов конструирования и испытаний тракторов КПД и «Сталинец-3» работы по созданию быстроходной армейской версии челябинского трактора были продолжены и в конечном итоге привели к появлению достаточно удачной машины С-2 (12132).

В июле 1931 года, на 3-м Всесоюзном пробеге советских мотоциклов, сравнили три машины «Тремасс» с тремя «Красный Октябрь», доработанными по советам П. В. Можарова. Лучшими оказались последние, хотя техническая комиссия отметила и у них ряд недостатков, больше производственного характера. Например, водителям приходилось не раз менять некачественно изготовленные магнето, прерыватели, конуса маховика и колес, ломались неважно закаленные шестерни. Но сам мотоцикл оказался неплохим.

Вскоре после пробега «Красный Октябрь» получил заказ сразу на 4050 машин и аванс в миллион рублей. Его следовало погасить в 1933 году, одновременно обеспечив выпуск до 10 тыс. мотоциклов в год.

С 1934 года производство Л-300 на «Промете» начали сворачивать, расширяя его на «Красном Октябре». Не прекращая серийного выпуска, конструкторы совершенствовали эту модель, позже на ее базе создали экспериментальный, усиленный Л-350.

О прочности и надежности мотоциклов Л-300 свидетельствовали и такие оригинальные соревнования, как прыжки с трамплина. В 1936 году Ф. Филонов, оторвавшись от него, пролетел на Л-300 почти 13 м. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что эту машину широко применяли в Красной Армии для связи и ближней разведки, а в школах Автодора на ней учили будущих водителей.

...Возможно, некоторые читатели помнят довоенный кинофильм «Тимур и его команда». Так вот, герой этой картины едет именно на Л-300...

Теперь о первых советских серийных мотоциклах напоминают около двух десятков чудом уцелевших экземпляров Л-300, пять из которых хранятся в Московском Политехническом музее. Причем один, что называется, на ходу...(11396).

В июле 1931 года Гипромезом был утвержден проект строительства НТМК. До конца того же года были построены щебеночный карьер, бетонный заводик и лесопилка. На стройку, общая стоимость которой была определена почти в 440 млн. рублей, планировалось закупить несколько мощных американских экскаваторов, однако сделка сорвалась, и вместо них было приобретено только 6 устаревших и слабых английских машин. Изначально строительство НТМК велось в авральном режиме, было слабо проработано, что вообще было характерно для всех объектов советской индустриализации тех лет, где участие иностранцев было или минимальным или же оно вообще отсутствовало. Первой проблемой – после отсутствия единого плана, стала нехватка рабочей силы. В результате чего темпы строительства оказались в два раза ниже, и в 1931 году удалось освоить лишь 18 из 30 млн. рублей, заложенных в финансирование проекта (11514).

В июле 1931 г. был спущен на воду и сдан в эксплуатацию в декабре следующего года Головной лесовоз "Волголес", заложенный на ленинградском заводеим. А. Марта в 1930 г. Заводом им. А. Марта построены также "Двинолес", "Комилес", "Севзаплес", "Экспортлес" (затем "Максим Горький"), "Северолес" (затем "Кузнец Лесов"), "Клара Цеткин" и "Лесбел" (затем "Вторая пятилетка"), т. е. всего восемь лесовозов, включая головной. Два судна — "Мурманлес" и "Старый большевик" — построила Северная верфь в Ленинграде. Кроме этого два однотипных судна — "Коллективизация" и "Строительство" — построены в 1932—1939 гг. николаевским заводом им. 61 Коммунара. В ходе постройки они были переоборудованы в рудовозы для линии Камыш-Бурун—Мариуполь, а заодно получили новые названия — "Анатолий Серов" и "Полина Осипенко" соответственно.

Суда типа "Волголес" были крупнее и значительно мореходнее средних лесовозов, имели близкую к ним архитектуру корпуса, но при этом шесть главных отсеков, три трюма с пятью люками. Корпус оставался клепаным, но при сборке надстроек применялась и сварка. Главное отличие заключалось в энергетической установке: вместо паровой машины был установлен двухтактный дизельный двигатель системы Зульцера производства завода "Русский дизель".

В целом большие лесовозы оказались хотя и тихоходными, но удобными для перевозок судами. Именно суда этого типа были во время войны избраны для перевозки особо крупногабаритных грузов-паровозов (3898).

Армия:

В июле 1931 г. Тухачевский обсуждает вопрос об использовании военно-воздушных сил в качестве сдерживающего фактора в случае военного конфликта с Японией (9089).

В июле 1931 были подготовлены Бюджетные предложения армии и Госплана по бюджету на 1932 г. (млн. рублей)

|  | Одобренный план на 1931 г. | Проект НКВМ | Проект Госплана |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборонные заказы промышленности | 852,4 | 1629,3 | 1320,0 |
| Строительство | 210,1 | 350,0 | 300 |
| Расходы по эксплуатации | 68,1 | 101,6 | 90 |
| Денежное содержание | 659,4 | 904,6 | 804 |
| Весь оборонный бюджет | 1790,0 | 2985,5 | 2514 |

Источник:РГАЭ. Ф.4372. Оп.91. Д.1149. Л.21об. Предложения Штаба РККА и Снитко, Госплан, июль 1931 г. (9089).

С июля 1931 г. мятежные туркменские племена в Каракумах начали систематически нападать на военные посты и станции железной дороги. Туркменскую авиагруппу существенно усилили. Дополнительные самолеты двумя эшелонами с промежуточными посадками в Чарджуе и Мерве перелетели из Ташкента в Кызыл-Арват. Всего там собралось 28 Р-ЗЛД, один Ю-13, два Р-5 и один АНТ-9. Затем эти машины рассредоточили по передовым аэродромам, снабжавшимся в основном караванами верблюдов. Операциями командовал комбриг Богослов.

В августе Красная Армия начала Каракумский поход. Одну группировку войск высадили в порту Красноводск на Каспийском море. Она включала мотопехоту, броневики и танкетки. Туда также перелетело звено Р-ЗЛД.

Из Красноводска сводный механизированный отряд двинулся в пустыню, пробираясь от колодца к колодцу. Там, где находили подходящие площадки, принимали транспортные самолеты Ю-13 с бензином и маслом для техники. Регулярно велась воздушная разведка, являвшаяся единственным средством получать оперативную информацию о противнике. Самолеты доставляли приказы, различные документы, карты, а также свежие газеты.

Уже с 14 августа авиация начала наносить удары по становищам мятежных племен. У колодца Аджи-Кую самолеты из Красноводска нашли пять глинобитных построек и около 40 юрт. Рядом паслись верблюды и лошади. Решили, что это "становище банды", и сбросили бомбы.И так почти каждый день. 21 августа три Р-ЗЛД встретили 70 - 80 всадников у колодца Накар-Кую. На них израсходовали 24 мелкие бомбы и 1000 патронов. В рапорте командир звена написал: "Отмечено значительное поражение людского состава". Басмачи тоже стреляли по самолетам. Но потерь летчики не имели. Зато 24 августа у кишлака Каравиколь разбился Р-ЗЛД, пытавшийся принять с земли донесение "кошкой".

Похоже, что основное внимание при действиях авиации уделялось устрашению местного населения. Почти половина вылетов с бомбометанием осуществлялась по становищам, где на одного боеспособного мужчину приходилось свыше десятка женщин, детей и стариков. Вот как это описывалось в рапорте: "При появлении самолетов все живое покидает аул, укрываясь в барханах и зарослях саксаула... Количество аулов и юрт в районе действия авиации значительно уменьшилось". Правда, в некоторых случаях совершались так называемые "демонстративные" налеты. Машины просто на малой высоте несколько раз проходили над селением. Да и при бомбометании предпочитали скорее эффектность, чем эффективность. Брали в основном фугасные бомбы, от которых было много шума и пыли, а не осколочные, реально поражавшие людей.

Охотились самолеты и за караванами. Так, 28 августа близ колодца Герли-Ата разгромили караван из 250 - 300 верблюдов, сопровождаемый 70 всадниками.

Туркмены не отсиживались в обороне. 24 августа 1931 г. одна из банд атаковала передовой аэродром. Все находившиеся на нем, около 40 человек, взялись за оружие и отстояли самолеты.

26 августа банда Хакмурата осадила железнодорожную станцию Джебель. На помощь небольшому отряду красноармейцев и ополченцев вылетела группа Р-ЗЛД, которую вел Калюжнов. Самолеты сбросили бомбы, причем отличился экипаж Н.Д. Груздева, подавивший ключевую позицию противника у водокачки, а затем начали штурмовать пулеметным огнем. На самолете Калюжнова пулей пробило бензобак, но, ежеминутно рискуя взорваться, он продолжал атаки, пока басмачи не начали отступать. И только после этого совершил вынужденную посадку.

12 сентября пилота М.Ф. Мищенко отправили с донесением к командиру механизированного отряда Ломанову. При взлете от места стоянки отряда летчик в километре от него обнаружил засаду басмачей. Успев набрать высоту всего 50 м, он сразу ринулся в атаку. Бандиты встретили самолет ружейными залпами в упор и достигли двух попаданий. Находчивость пилота дала время мотоотряду развернуться в боевые порядки и смять засаду.

Механизированный отряд имел два крупных боя с туркменами, оба в начале сентября: у становища Туар и у колодца Чагыл. В обоих случаях атака поддерживалась авиацией, хотя, по сообщениям, "мощная бомбежка паники не вызвала". По меркам среднеазиатского театра, это действительно был серьезный удар. Так, Чагыл, который обороняли 600 человек, три дня бомбили и обстреливали 22 самолета, сбросив 392 бомбы. Конечно, кочевники не смогли устоять против артиллерии, авиации и танкеток. Оставив семьи и скот, мужчины отошли в пустыню. Потери красноармейцев были мизерны (правда, туркменам удалось сжечь одну танкетку). Отходящих преследовала авиация, обрушившая на их головы еще 150 бомб.

С другой стороны навстречу в пески двигалась Хорезмская группа: моторизованный отряд ОГПУ и Туркменская кавбригада. Их поддерживали девять само- летов-разведчиков и один транспортный Ю-13. Хорезмская группа серьезного сопротивления не встретила. 18 сентября летнаб Мальцев нашел большое становище в урочище Кесекли. На следующий день туда подошел отряд ОГПУ. С рассветом по становищу отбомбились три Р-ЗЛД 40-го ао, несколько выстрелов сделала единственная пушка чекистов, а затем вперед двинулись грузовики с пулеметами. Но становище сдалось без боя. Пленных не могли даже сосчитать: в урочище пряталось около 20 000 человек с большим количеством скота. Их стоянки растянулись на 25 - 30 км.

Позже авиацию использовали в основном для разведки и связи. Был случай, когда командир 35-го ао Калюжнов отправился искать мотомехотряд ОГПУ. Он долго летал и, наконец, увидел внизу следы машин. По ним летчик нашел отряд и сбросил вымпел с приказом. На бомбометание летали сравнительно редко. Несколько вылетов с бомбами сделали в районе Ташауза.

К концу сентября вся Туркменская авиагруппа уже была на грани потери боеспособности. Моторесурс был на исходе, поскольку летали вдвое больше нормы ("эксплуатация самолетов хищническая", сообщали из 35-го ао), запас бензина кончался, экипажи устали. Особенно страдали от нехватки воды. В одном случае даже собрали фляги у наземного состава, чтобы залить воду в радиаторы самолетов.

Потери в технике имелись только за счет аварий. Из личного состава не в катастрофе погиб начальник штаба 37-й аэ А.Р Янко. Его убили в воздухе во время фотографирования стоянки басмачей у озера Джамала. Несколькими месяцами ранее летнаб Балакирев получил ранение в руку.

Все экипажи имели большой налет, поскольку проводили в воздухе до шести - восьми часов в день. В некоторых случаях совершали за день до трех вылетов. Только за август - октябрь авиаторы сбросили 1875 бомб и расстреляли 25 883 патрона.

Хотя официально операции закончились в ноябре 1931 г., в пустыне оставили звено 40-го ао. Правда, его деятельность ограничили разведкой и демонстративными полетами (11985).

В июле 1931 " торпедную ячейку", созданную 25 мая 1931 приказом Алксниса по предложению НИИ ВВС в составе 9-й авиабригады на Черном море, переименовали в торпедный отряд, который занимался испытаниями нового оружия. Командовал отрядом летчик Морозов. Машины базировались на аэродроме в Каче.

ТБ-1 оснащались универсальным под- фюзеляжным мостом ОТБ, позволявшим подвеску высотной торпеды ВВС-15 и мины ВОМИЗА-ЮО, обладавших очень схожими парашютными системами с несколькими куполами, постепенно гасившими скорость падения, а также торпеды ВВС-12 для сбрасывания с бреющего полета.

Испытания мин и торпед проводились с марта 1932 г., а в сентябре перешли в стадию войсковых, когда торпедами попробовали поражать различные цели. Главной целью являлся линкор "Парижская Коммуна". Сбрасывали так, чтобы торпеда прошла заведомо мимо корабля. Дело в том, что не имелось "мнущихся" (учебных) боевых отделений. В октябре во время маневров флота пара ТБ-1 залпом сбросила торпеды по буксируемому щиту в 15 милях от Херсонесского маяка. Обе торпеды промахнулись. Трудно было учесть снос парашютов ветром. Но механизмы торпед отработали исправно. Всего до 14 ноября выполнили девять сбрасываний. Поскольку в первую очередь всех интересовала баллистика системы, то часто сбрасывались "болванки" - габаритно-весовые макеты без "начинки".

Параллельно с колесными морским летчикам начали поставлять самолеты на поплавках. К концу сентября 1931 г. в 62-й эскадрилье 4-й авиабригады на Балтике уже имелись три ЮГ-1 и три ТБ-1 П. Последние использовали для испытаний торпеды ВВС-12. После доработки ее приняли на вооружение как ТАН-12, а ВВС-15 - как ТАВ-15. Мина ВОМИЗА-1СЮ получила новое обозначение МАВ-1, в 1933 г. ее модернизировали, несколько облегчив и упростив.

В 1933 г. арсенал морской авиации пополнился более мощной торпедой ТАВ-12. Она была прочнее, чем ТАВ-15 и позволяла сброс на скорости до 180 км/ч. Кроме того, у нее была выше скорость и втрое большая дальность хода. Парашютная система у торпед обоих типов была унифицирована. В 1934 - 1936 гг. под руководством В.И. Алферова доработали ТАН-12, получив модификацию ТАН-12А. Количество парашютов уменьшили с четырех до двух, а жесткий короб заменили мягкой упаковкой, при этом вес парашютной системы уменьшился с 450 до 120 кг, а время спуска с высоты 2000 м - с 55 до 45 с. Той же парашютной системой оснастили ТАВ-15, получив ТАВ-15А. Эти мины и торпеды стали основным вооружением советской минно-торпедной авиации в 1930-х гг.

В 1932 г. по постановлению Реввоенсовета приступили к формированию первых боевых частей минно-торпедной авиации. В их число вошли 121-я эскадрилья на Балтике, отряд в составе 124-й эскадрильи на Черном море и 1-я эскадрилья в составе Морских сил Дальнего Востока. По штату торпедной эскадрилье полагалось 12 машин. Эскадрилья делилась на три отряда. Все эти части создавались на базе уже существующих, но имевших другое назначение. Например, чтобы усилить морскую авиацию на Дальнем Востоке, которому придавалось особое значение, в марте 1932 г. в Хабаровск перебросили 51-ю эскадрилью из Воронежа, переименованную в 1-ю.

Но процесс сдерживался медленным поступлением мостов, мин и торпед. Реально к декабрю 1932 г. ВВС РККА имели в общей сложности лишь десять самолетов, оснащенных надлежащим образом: четыре на Черном море, столько же на Балтике и три на Дальнем Востоке. Для них на складах лежали 27 боевых торпед и всего четыре мины. Соответственно, задержалась и специальная подготовка экипажей. Так, освоение высотного торпедометания в 1-й эскадрилье первым начал отряд П.И. Сучко весной 1933 г. (12001).

В июле 1931 года в пайке 400 г хлеба ржаного заменены равным количеством хлеба пшеничного; вместо 20 г жиров животных был установлен отпуск 30 г масла растительного; увеличились нормы выдачи сахара (9090).

В июле 1931 Тухачевский обсуждал вопрос об использовании ВВС в качестве сдерживающего фактора в случае конфликта с Японией. Оказалось - во время, т.к. в сентябре Япония торглась в Манчжурию (089,148).

За рубежом:

В июле 1931 состоялся первый полет Macchi MC72 (20804).

В июле и сентябре 1931 г. в ходе переговоров с германским канцлером Х. Брюнингрм в Париже и Берлине в обмен на крупную финансовую помощь Франция потребовала от Германии «политического перемирия» и неувеличения Берлином своих военных расходов. В течение всего 1931 г французская дипломатия, пытаясь склонить Берлин на свою сторону, работала на то, чтобы расстроить отношения Германии и Советского Союза. В ходе сентябрьских переговоров в Берлине Лаваль запугивал германских политиков опасностью «большевизации». После анализа бесед с французскими политиками Лавалем и Брианом министр иностранных дел Германии Ю. Курциус сделал вывод: «У меня сложилось впечатление, что для французов прежде всего важно оттеснить нас от России» (Ахтамзян А. А. Указ, соч., с. 278.). Встречное движение было и со стороны Германии. Так, Ф. фон Папен, сменивший Брюнинга на посту канцлера Германии 4 июля 1932 г., предложил французам «германо-франко-польский союз для захвата Украины» (Heinrich Bruning. Memoiren. Stuttgart, 1970. S. 616.). В дни завершения работы Лозаннской конференции в июле 1932 г. Папен предложил Франции сотрудничество генштабов двух стран с целью образования затем антисоветского фронта. Параллельно французы усилили дипломатический натиск и на Москву, предложив ей 20 апреля 1931 г. заключить пакт о ненападении. Но когда 10 августа 1931 г. Бриан и советский полпред В. С. Довгалевский парафировали текст пакта, французы выдвинули условием подписания пакта заключение СССР аналогичного пакта с Польшей. Спустя два месяца, 14 октября 1931 г. Литвинов предложил польскому поверенному в Москве подписать советско-польский пакт о ненападении. 25 июля 1932 г. он был подписан, а 29 ноября 1932 г. состоялось подписание и советско-французского пакта о ненападении. При этом Париж пытался представить дело таким образом, что переговоры о пакте были начаты по инициативе Москвы, и Париж пошел на них лишь после того, как поверил, что аналогичные переговоры ведутся также между Москвой и Варшавой. За всеми этими французскими шагами стоял замысел рассорить Германию с СССР и в конечном счете перетянуть Берлин на свою сторону, продемонстрировав ему сначала ненадежность Москвы как стратегического союзника. Ведь, действительно, получалось, что СССР заключил пакты с двумя злейшими противниками Германии, против которых в Берлине были обращены взоры практически всех политических партий страны, жившей идеей пересмотра границ. Однако Москва, сыграв «парижскую партию», сумела доказать Берлину тщетность всех усилий французов. И не случайно тогдашний канцлер Германии Брюнинг в своих мемуарах по этому поводу писал: «С весны 1931 года французы то и дело безрезультатно пытались отколоть от нас Россию» (Heinrich Bruning. Memoiren. Stuttgart, 1970. S. 616.). Симптоматичны в этой связи следующие слова Брюнинга: «Мы отпустим мизинец России, за который держимся сейчас, только тогда, когда будем твердо держать в своих руках руку Франции». Но этой-то «руки Франции» как раз и не было. Не случайно Брюнинг, сожалея впоследствии о начавшихся портиться тогда советско-германских отношениях, отметил: «Основа для полного отхода от России была заложена без какой-либо выгоды для нас взамен» (Ахтамзян А. А. Указ, соч, с. 277—278.). Таким образом, Парижу таки удалось добиться одной из своих целей — между Москвой и Берлином пролегла тень недоверия, а германская пресса истолковала переговоры СССР с Францией и Польшей и последующее заключение соответствующих пактов о ненападении как «взрыв» Рапалло. Москва свою «податливость» Франции объясняла реализацией политики безопасности, выражавшейся в заключении ряда двусторонних пактов о ненападении со своими соседями Турцией, Ираном, Афганистаном, той же Германией (11784).

Авиапромышленность:

В июле-октябре 1932 г. на Копейском озере, а затем в ноябре - в Копорском заливе испытывали мину МАВ-2 (ВОМИЗА-250). Полигонные испытания тогда прекратили из-за неудовлетворительной работы механизма расцепки мины и якоря. Конструкцию доработали и вновь испытывали в Финском заливе в июле-сентябре 1933 г. Тяжелую и громоздкую МАВ-2 поплавковый ТБ-1 а поднять не мог, колесный ТБ-1 взлетал с ней, но за счет значительного сокращения запаса горючего, а следовательно, уменьшения радиуса действия. Единственным полноценным носителем ВОМИЗы-250 являлся четырехмоторный ТБ-3. В ходе доработки вес мины уменьшили до 1330 кг. В 1934 г. промышленности запланировали выпуск 100 усовершенствованных МАВ-2. Позднее последовали новые заказы. Всего в 30-х годах изготовили около 200 таких мин. В 1936 г. производство, а точнее переделка, мин МАВ-1 и МАВ-2 было прекращено.

Мины, сбрасывавшиеся с парашютами, обладали двумя существенными недостатками: значительным временем спуска и большим отклонением от точки прицеливания, обусловленным сносом от ветра. Попытались обойтись без парашютов (12002).

Другие оборонные отрасли:

В июле-августе 1931 года на НИАПе проведены стрельбы с целью подбора зарядов к 203-мм гаубице Б-4. Серийное производство гаубиц Б-4 было начато на заводе "Большевик" в 1932 году (3861).

В июле-августе 1931 года на Научно-исследовательский артиллерийский полигон (НИАП), под Ленинградом были проведены стрельбы для подбора зарядов для 203 мм гаубицы Б-4. Испытания продлились целый год, в течение которого в конструкцию орудия и лафета было внесено большое количество изменений и дополнений. Гаубица изо всех сил сопротивлялась испытателям — достаточно сказать, что при стрельбе полным зарядом весной 1932 года у одного из первых образцов разорвало ствол. Тем не менее в том же году на заводе «Большевик» началось серийное производство. Одновременно была проведена модернизация гаубицы, позволившая улучшить баллистику. На тот же лафет наложили более длинный (на три калибра) и прочный ствол. Орудия со старым стволом получили наименование «Б-4 малой мощности» (ММ), а с новым стволом — «Б-4 большой мощности» (БМ). Эти гаубицы отличались и по устройству казенника: его бородка у БМ сзади имела вид прямоугольника с острыми краями, а у ММ сужена кверху и скруглена. Иных внешних отличий орудия не имели. Постепенно в ходе заводских ремонтов все гаубицы ММ были переделаны в вариант БМ (22974).

Авиапромышленность:

К августу 1931 г. была проведена обкатка и предварительное испытание "полномасштабного" мотора М-34 (9028).

Другие оборонные отрасли:

К августу 1931 года Бекаури отработал свой комплекс по телеуправлению катеров. Нарком по военным и морским делам К.Е. Ворошилов назначил комиссию для заключительных сравнительных испытаний этого комплекса и комплекса Шорина. Бекаури размещал станцию управления на корабле, а Шорин – на самолете, с которого, как он считал, можно раньше обнаружить корабли противника и вывести в атаку на них радиоуправляемые катера. Для автоматического расчета курса атаки Бекаури включил в свой комплекс счетно-решающий прибор. В комплексе же Шорина курс рассчитывал по карте оператор.

«Испытания проводили в Финском заливе, – вспоминал контр-адмирал Б.В. Никитин, участник испытаний, – Катера, управляемые с самолета (аппаратурой А.Ф. Шорина) или с корабля (аппаратурой В.И. Бекаури), по радиокомандам отходили от причала, выходили в море, маневрировали, устремлялись в атаку и производили пуск торпед. Проводились атаки и по прикрытому дымовой завесой кораблю-цели <…> Оператор на самолете оказался в лучшем положении, чем тот, что находился на корабле управления: наблюдению с корабля мешала дымовая завеса. Комиссия предложила принять на вооружение комплекс А.Ф. Шорина. Остехбюро предложили доработать свою аппаратуру» (22290).

Авиапромышленность:

1 августа 1931, 13 июля 1931 и в апреле 1932 был рассмотрен макет самолетов МИ3-2М34 опытный и дублер (7415, 16).

1 августа 1931 года появился Протокол совещания по рассмотрению плана опытного строительства моторов и самолетов и по внедрению опытных образцов в серию в 1932 и 33 г.г.

Председатель: зам. начальника ВВС Меженинов

Секретарь: Квитко

План опытного моторостроения:

1. Установить для производства в 1932 году два мотора воздушного охлаждения: М11 и М22.

Мотор М26 не выпускать; на самолеты запроектированное под М26 ставить М22.

2. Т.к. М-11 своей мощностью не обеспечивает нужного развития гражданской авиации поставить перед ВАО требование довести его мощность до 160-170 л.с.

3. Мотор М-15, как мало освоенный в производстве и уступающий своими качествами М-22 (мощность меньше, вес больше) - в производство не пускать.

4. Моторы М22 и М-11 строить на 29 заводе и в Перми (на новом заводе).

II.

В моторах водяного охлаждения установить след. типы:

1. Как основной мотор к строящимся в 1932 году самолетам - производить М-17.

2. В 32 году вводить в производстве М-34, с таким расчетом, чтобы к середине 33 года М-17 сошел с производства.

3. Оба мотора делать на 26 заводе.

Для гидроавиации в 32 году на 24 заводе строятся М-27 и опытная серия ФЭД"ов.

К 33 году 24 завод должен перейти на производство М-44.

Таким образом из моторов должны производиться в 1932 и 1933 году М-11, М-22, М-17, М-27, М-34, ФЭД, М-44 (или М-35).

По опытному самолетостроению:

1. Основным учебным самолетом оставить У2. Для морских школ МУ2 и А-1 (амфибия Шаврова).

Самолеты делать на 23 и 21 заводах.

2. Армейским разведчиком оставить Р-5. Производить его на 1-м заводе.

3. Одноместный истребитель на 32 год оставить с воздушным охлаждением И5, с водяным охлаждением И7, строить на 1-м заводе.

4. Легким бомбардировщиком оставить Р-5, крейсером-бомбардировщиком Р-6.

ТБ1 с производства в 1932 году снять.

5. Основным тяжелым бомбардировщиком для производства 1932 г. оставить ТБ3, резервным, заложенным для гражданского воздушного флота ТБ5.

Для получения тактического опыта иметь одну эскадр. с вооружением ТБ5.

6. ТШ построить небольшую серию на 21 заводе.

7. И12 и МИ3 построить опытные серии на 22 завод (по МИ3 во второй половине года).

II.

По морской авиации:

1. Поставить на поплавки Р5, небольшая серия.

2. Разведчиком иметь S-62.

3. Торпедоносцем ТБ1- а на поплавках.

4. Тяж. бомбардировщиком МДР3.

Т.о. в 32 году в производстве остаются:

У2, А1, Р5, И5, И7, Р6, ТБ3, ТБ5, ТШ, И12, МИ3, 62, МДР3 и ставятся на поплавки У2 и ТБ1.

III.

Для 33 года оставить в производстве: У2, Р9, МИ3, И12, И5, ТБ4 и ТБ5 и один двухместн. истребитель. (3029,1-2).

Проект

Постановление РВС

"О сокращении типов моторов и самолетов ВВС и унификации

военных и гражданских моторов и самолетов".

"..." августа 1931 года

1. Считать необходимым оставление на производстве в 1932 году следующих авиационных моторов:

М-11 - для учебных самолетов и спортивной авиации;

М-22 - (воздушного охлаждения) - обычный, с нагнетателем и редуктором;

М-17 - с последующей заменой его на М-34 по окончании государственных испытаний последнего;

ФЭД - в опытной серии.

Начальнику ВВС совместно с начальником ВАО уточнить порядок и срок снятия с производства всех остальных типов моторов и замены М-17 производством М-34, а также специализацию заводов по установленным типам моторов.

2. Ограничить число типов самолетов следующими образцами, оставляемыми в производстве в 1932 году:

И-5 - с М-22;

И-7 - с М-17 с последующей установкой М-34;

Р-5 - с М-17 с последующей установкой М-34 - на колесах и поплавках.

Р-6 - с 2М-17 с последующей установкой 2М-34 - на колесах и поплавках;

Т-Ш - с М-17 с последующей установкой М-34;

ТБ-3 - с 4М-17 с последующей установкой 4М-34;

МДР3 - с 4М-22.

Савойя 62 бис с "АССО" с последующей установкой М-34;

У-2 с М-11 на колесах и поплавках.

Сверх этих основных типов разрешить заказ в опытной серии для войсковых испытаний: истребитель пушечный (выбор типа произвести после испытаний И-12 и самолета N 7 не позже 1 октября 1931 года), самолет ТБ-5 под мотор ФЭД и амфибию Шаврова (в качестве самолета связи и сопровождения в болотистых местностях).

Начальнику ВВС с начальником ВАО установить специализацию заводов по этим типам самолетов и сроки снятия с производства остальных типов самолетов.

3. Считать необходимым установить максимальный стандарт военных и гражданских моторов и самолетов, в частности:

а) тяжелые пассажирские самолеты должны совпадать по конструкции с тяжелыми бомбардировщиками, почтовые - с разведчиками, легкие пассажирские - с легкими бомбардировщиками в связи с чем воспретить конструирование и постройку не унифицированных образцов для гражданской авиации;

б) из унифицированных образцов самолетов считать возможным оставить в производстве 1932 года только К-5 и АНТ-9 с М-26 с последующей установкой на последний М-22.

в) к концу 1933 года прекратить производство моторов для гражданской авиации, не принятых на вооружение в ВВС.

4. Просить Президиум ВСНХ:

а) Обязать ВАО в самом срочном порядке приспособить самолет Р-5 под пассажирских самолет легкого типа;

в случае получения положительных результатов отказаться от производства в дальнейшем самолета К-5;

б) Обязать ВАО на одном из готовых самолетов АНТ-9 заменить моторы М-26 моторами М-22 и представить самолет на государственные испытания не позже 1 января 1932 года. (3029,8-9).

1 августа 1931 г. на совещании по плану строительства авиации на 1932-1933 гг. в Москве решили: «…из унифицированных образцов самолетов считать возможным оставить в производстве 1932 года только К-5 и АНТ-9…». Более дорогих трехмоторных цельнометаллических самолетов Туполева построили 67, а харьковских К-5 к концу 1934 г. сдали 258, это был первый массовый советский пассажирский самолет (22829).

1 августа 1931 г. на техническом совете Объединенного технического бюро Всесоюзного авиационного объединения данная тематика значилась в повестке дня. Пункт «о рекордных самолетах» в перечне обсуждаемых вопросов шел последним и для большинства участников оказался неожиданностью. Это не помешало немедленно создать свою комиссию под председательством С.А. Кочеригина, которой надлежало разобраться с этой новой заботой. Постановили следующее: «Отметить, что ЦАГИ не ставил себе задачей и не прорабатывал возможностей проектирования и постройки рекордных самолетов по заданию начальника ВАО т. Баранова, а посему в комиссию т. Кочеригина и под его председательством включить т.т. Туполева, Чернышова, Мариамова и Беляевского без права замены. Поручить комиссии к 8 августа с.г. предоставить все соображения с конкретными предложениями, увязав с ИАМ (Институт авиамоторостроения - М.М.) вопросы получения моторов, а равно дать соображения, под какие рекорды и где будут рекордные самолеты проектироваться и строиться, а также наметить сроки выхода на испытание. Комиссия также должна дать примерную потребность в материалах, приборах, винтах, а также наметить в скольких экземплярах будут строиться как моторы, так и рекордные самолеты» (20362).

1 августа 1931 в 19 часов 30 минут на аэродроме в Боково в Иркутске совершил посадку самолет, ведомый английской летчицей Эмс Джексон (Эми Джонсон). Гостью встречали представители иностранного отдела крайисполкома и крайсовета Осоавиахима. Джексон сообщила, что ее перелет от Москвы до Иркутска состоялся благополучно. После краткого отдыха летчица 2 августа вылетела в Цицикар (Китай) (11884).

На 1 августа 1931 года в ГВФ числятся всего четыре АНТ-3 - три в Сибирском управлении и один в отряде им. "Правды". В 1-м квартале 1932 г. разбились еще два П-3. К середине года во всем Гражданском воздушном флоте осталось лишь семь самолетов этого типа, три из них - в 3-й объединенной авиашколе. С начала 1933 г. упоминания об этих машинах в документах вообще исчезают (11985).

1 августа 1931 был подготовлен Отчет по испытанию бомбодержателей "Дер-16" и их установки на самолете ТБ-1.

Заключение.

Бомбодержатель "Дер-16" испытание выдержал и допускается на войсковые испытания в частях ВВС (3208).

Другие оборонные отрасли:

С 1 по 11 августа 1931 года были проведены испытания 107-мм минометов МС-107 в Гороховце на минометном полигоне химической группы. В Гороховец прибыла рота, вооруженная восемью химическими минометами МС-107. Испытывались химические и дымовые мины. Дымовые мины снаряжены фосфором весом 7,4 кг. На испытаниях в Гороховце дальность стрельбы миной весом 7,4 кг под углом 45 оказалась 2050 м. В ходе испытаний выяснилось: Осколочного действия мины не имеют совершенно, если не считать отрыва горловины и дробления запаянного стакана, которые, как правило, остаются в воронке. На всех зарядах на углах 45-55 система в основном устойчива. Большое боковое и продольное рассеивания исключается возможность стрельбы по отдельным огневым точкам. Постоянные недолеты почти исключают возможность стрельбы через голову своих войск. Система излишне утяжелена около 90 кг, особенно ствол 47,9 кг. Носка ствола одним человеком невозможна, а двоим неудобна. Ударник дает осечки. Опорная плита дает прогибы. Ноги миномета носят на плече, а плиту за веревку в руках (как портфель). Дымный порох в хвостовом запальном патроне давал большой нагар, а дым демаскировал миномет. У взрывателя нет мгновенного действия. Для определения действия отравляющего вещества при взрыве мин использовано 20 животных. Минометы МС-107 выпускались небольшими сериями (3861).

В период с 1 по 11 августа 1931 г. на минометном полигоне химической группы Гороховецкого лагерного сбора были проведены технические испытания МС-107 обр. 1931 г., результаты которых в целом были неудовлетворительные. Система вызвала серьезные нарекания как к материальной части (материал трубы был из вязкого металла, подставка неустойчива, опорная плита получила деформацию), так и к минам. По окончании испытаний руководством ВОХИМУ было дано указание о срочной доработке чертежей с устранением

выявленных недостатков к 20 сентября.380 Опытные стрельбы, проведенные 23 сентября, показали, что наиболее перспективным для данной системы является использование схемы «мнимого треугольника», которая применялась в минометах Стокса-Брандта, однако для проверки этой гипотезы руководством ВОХИМУ было принято решение о разработке группой «Д» двух проектов 107-мм химических минометов – по схеме реального треугольника (к началу октября 1931 г.) и «мнимого» треугольника (к декабрю 1931 г.)381 (20074)

1 августа 1931 г. Постановление СТО СССР № 167сс о пересмотре цен на военные изделия Патрубвзрывтреста (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 53) (12415).

1 августа 1931 СТО одобрил предложенния РВС по увеличению производства танков - “большую танковую программу” (9089,149).

1 августа 1931 г. в принятом постановлении Комиссии обороны по программе танкостроения и по броне, говорилось:

«I. По программе танкостроения: в развитие постановления инстанции от 20 февраля 1931 г. по программе танкостроения в военное время установить к концу 1932 г. реально обеспеченную мощность по годовой подаче танков: по танкам I эшелона: танкеток Т-27 — 16 тыс., танков малых Т-26 — 13,8 тыс., танков средних (БТ типа «Кристи») — 2 тыс.; по танкам II эшелона: сопровождения пехоты — 8,2 тыс. II. По броне: 1. В соответствии с утвержденной программой танкостроения промышленности обеспечить потребность брони: для танков I эшелона — 46 тыс. т, для танков II эшелона — 16,5 тыс. т, для бронемашин, бронепоездов — 2,5 тыс. т; итого — 65 тыс. т». Для обеспечения потребности в броне планировалось подготовить броневые базы на Ижорском, Кулебакском, Мариупольском заводах и Подольском крекингзаводе. Президиуму ВСНХ СССР было поручено в двухмесячный срок проработать мероприятия о создании броневой базы на Урале, а также организовать на Ижорском заводе бюро по цементации брони. (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 5. Д. 59. Л. 1-3).

Архив: РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 54. Л. 65—66 об. Копия.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 575-578 (12539).

1 августа 1931 г. Комиссия обороны приняла программу по выпуску к концу 1932 г. 8200 танков сопровождения. Несколькими месяцами позже провал этих планов стал совершенно очевидным, и сектор обороны Госплана доложил КО "о неподготовленности к постановке производства к концу 1932 г. танков сопровождения в количествах, указанных постановлением Комиссии Обороны СНК СССР от 1. VIII. с. г." (Протокол заседания в Секторе Обороны Госплана СССР от 6.11.1931 // РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91- Д 770. Л.4. В документе пояснялось, что образец по танку сопровождения ТМ-1 не испытан НКВМ и не принят им на вооружение, а по модели ТМ-2 "нет даже опытного образца", "ввиду чего ВАТО не имеет исходных данных для подготовки строительства, обеспечивающего подачу заводами к концу 1932 г. 8200 единиц танков сопровождения" (Там же).) (22725).

1 августа 1931 г. ТК АНТ-5 прошел испытания и был принят флотом. За ним последовали девять серий катеров, ПОЛУЧИВШИХ обозначение Г-5 (глиссирующий - пятый) (6002,29).

1 августа — 15 сентября 1931 г. Тактико-технические испытания средств химической борьбы, выполненные на специализированном полигоне во Фролищах. Прошли проверку многие средства химического нападения перед их постановкой на вооружение. Среди них были такие новые по тем временам средства, как мортира Стокса, боевые химические машины, химические фугасы,. В очередной раз были испытаны шашки ядовитого дыма (17133).

Жизнь и внутренняя политика:

1 августа в 1931 году Постановление ЦИК СССР N 12, СНК СССР N 644 от 01.08.1931 "Об улучшении бытовых условий инженерно-технических работников"

За рубежом:

1 августа 1931 Великобритания получила франко-американский займ (3907,168).

Авиапромышленность:

В ночь на 2 августа 1931 АНТ-14 перевезли на аэродром (346,52).

С 2 августа по 7 ноября 1931 двигатель, получивший обозначение М-34, успешно прошел 100-часовые госиспытания (9028).

С 2 августа по 7 ноября 1931 М-34 успешно прошел 100-часовые госиспытания и в начале 1932 г. был передан в серийное производство на завод № 24 (Москва). Разработка мощного авиамотора, ставшего первым отечественным серийным, совпала с созданием и становлением Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ), куда Микулин был назначен главным конструктором. М-34 обладал выдающимися для своего времени техническими данными и превосходил лучшие зарубежные образцы. Его номинальная мощность составила 750 л. с., а взлетная — 850 л. с. при сухой массе 535 кг. Наша страна получила мощный мотор, являвшийся выдающимся достижением мирового моторостроения. В конструкции М-34 имелся целый ряд нововведений. Одним из них являлась силовая схема блока, так называемая схема «сжатой рубашки и свободной гильзы>>, которая обеспечила исключительно высокую жесткость системы и позволила в дальнейшем значительно форсировать мотор. Цилиндровый блок, включающий шесть цилиндров одного ряда, состоит из отдельной головки, отдельной рубашки, выполненных из алюминиевого сплаизготовить буквально с «белка») (с кальки) первые двигатели. После 38 часов заводских испытаний моторы предъявили на стендовые государственные испытания, которые успешно завершились в ноябре 1931 г. Конечно, многие узлы и детали потребовали доводки. Этот самый тяжелый период в создании любого мотора лег на плечи завода № 26. Именно он дал путевку в жизнь уникальному мотору М-34. Первые М-34 проходили испытания с импортным карбюратором, однако в ЦИАМе конструкторы К.А. Стариков и А.М. Добротвор-ский разработали свой, отечественный, с которым в 1932 г. двигатель был предъявлен на повторные государственные испытания. В октябре 1933 г. самолет ТБ-3 с мотором М-34 прошел летные госиспытания, и двигатель был запущен в серию, но уже на заводе № 24 в Москве (Рыбинские производственные мощности были задействованы на выпуск моторов М-17). Тогда же, в конце 1931 г., было решено назначить Марьямова директором завода имени Фрунзе. Умещался тогда завод на крохотной площадке. Прямо перед входом тянулась дорога. Сзади — кладбище с церковью у входа, почти напротив — застава с биржей извозчиков. А дальше за заводом тянулись плантации цветов. Территория предприятия была обнесена дощатым забором. Для расширения производства потребовалась коренная реконструкция. На стройке многие тысячи людей работали в три смены. Одновременно строились три корпуса, в том числе корпус механических цехов, который и сегодня самый крупный на заводе. Рядом возводился кузнечно-термический цех, а с другой стороны — инструментальный корпус. Все работы велись исключительно вручную. Лопата, кирка, носилки, конная подвода — вот и вся «механизация». Если до реконструкции завода на обеих территориях от силы работало около тысячи человек, то после реконструкции численность предполагалось довести до 10 000 работников. Конечно, освоение серийного выпуска нового мощного советского мотора было задачей очень непростой (10781).

2 августа 1931 на гос. испытания был предъявлен М-34 750 нр и прошел их удовлетворительно (2281,67).

Другие оборонные отрасли:

2 августа 1931 г. Комитет обороны принимает постановление о программе танкостроения в условиях военного времени. Согласно постановлению в течение первого года войны отечественная тяжелая промышленность должна была обеспечить наличие в армии в угрожаемый период:

«- танков Т-26 - 13 800 танков, исполнители «Большевик» и СТЗ;

- танков ТММ-1/ТММ-2 - 8 200 танков, исполнители «АМО» и Ярославский завод;

- танков БТ - 2 000 танков, исполнитель КПЗ;

-танкеток 7427— 16000 танков, исполнитель Автозавод 2 и Щижегородский] АЗ.

Всего — 40 000 танков...” (10733,178).

2 августа 1931 Комитетом обороны принята программа танкостроения в условиях военного времени, согласно ей тяжелая промышленность СССР должна обеспечить наличие в армии:

«- танков Т-26 — 13800, исполнители СТЗ и „Большевик?;

— танков БТ — 2000, исполнитель ХПЗ;

— танкеток Т-27 — 16000, исполнитель Автозавод 2 и НАЗ;

— иных танков — 8200, исполнители „АМО? и Ярославский завод.

Всего — 40000 танков.»

Понятно, что в начале тридцатых о подобной программе можно было говорить только как о деле далекой перспективы. Проанализировав возможности завода «Большевик» Комитет Обороны разрешил (!) КБ «Большевика» вносить любые изменения в конструкцию и методику изготовления танков, не снижающие их боевые качества. Осенью 1931 года начинают делать новую повышенную цилиндрическую башню со смотровым окном, мотор отодвинули на 77 мм ближе к корме, с начала 1932-го года были введены новый бензобак и маслобак (11809).

2 августа 1931 г. Постановление СТО СССР № 168сс об ассигновании ВСНХ СССР на усиление оборотных средств военной промышленности в III квартале 1931 г. (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 54) (12415).

Жизнь и внутренняя политика:

2 августа 1931 вышло постановление ЦК ВКП(б) о темпах коллективизации и об укреплении колхозов (1348,199).

2 августа 1931 вышло Постановление ЦК о темпах коллективизации и об укреплении колхозов (3960, 300).

2 августа 1931 вышло Постановление ЦК ВКП(б) "О темпах дальнейшей коллективизации и задачах по укреплению колхозов". В постановлении отмечено о завершении сплошной коллективизации на Северном Кавказе, в Поволжье, на Урале, на Украине, в Крыму и Молдавской АССР (10687).

Авиапромышленность:

3 августа 1931 В.Пост и П.Гетти прибыли в Хабаровск на Веге (542,7).

Другие оборонные отрасли:

3 августа 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 27. 1. Итоги опытной мобилизации промышленности в 1930 г. и план опытных мобилизаций осени 1931 г. (Егоров, Ефимов). 7. Система бронепоездного вооружения РККА (Халепский, Егоров). 8. Полевое водоснабжение (Потапов). 9. О состоянии работ по телемеханике (Ефимов). 14. Состояние работ по опытному самолето- и моторостроению (Меженинов). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 21. Л. 34, 35, 36) (12342).

Другие оборонные отрасли:

4 августа 1931, на четыре дня раньше намеченного срока, мотоциклы вернулись в Харьков в хорошем, пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии. 3500 километров были пройдены без единой аварии или поломки.

Что представлял собой харьковский мотоцикл модели "М"? Двигатель: одноцилиндровый, четырехтактный, рабочим объемом 350 куб. см., типа "Харлей-Дэвидсон", со степенью сжатия 4,1. Число оборотов 4500 (90 км/час). Поршень алюминиевый. Смазка двигателя производилась ручным и механическим насосами. Карбюратор типа "Шеблер-де-люкс" производства Конотопского машиностроительного завода. Число скоростей - 3. Передача "цепь-цепь". Передняя вилка имела 3 пружины, из них средняя - противодействующая. Внутри поставлены резиновые ограничители. На руле - 2 фары. Аккумулятор на 6 V, 12 А/ч. Шины высокого давления 680x90. В колесах по 40 спиц. Спицы, обода и ниппели изготовлены на Харьковском велозаводе. Вес мотоцикла - 135 кг, база - 1400 мм. Бак емкостью 11,5 л горючего и 275 мл масла - из листового железа. Расход топлива - 3,5 л на 100 км. Седло с двумя работающими на растяжение пружинами. Все 6 мотоциклов модели "М" имели идентичную конструкцию и различались лишь окраской, степенью никелировки и формой рам, баков для горючего, рычагов переключения передач и противогрязевых щитков (11602).

4 августа 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение о строительстве судостроительного завода в Хабаровске (12265).

Авиапромышленность:

5 августа 1931 вышло постановление РВС о проектировании и строительстве МК-1 6М34РН (351).

5 августа 1931 постановлением РВС срок представления ТБ-4 6М-34 был отсрочен до 1 мая 1932 (3029).

5 августа 1931 года Постановлением РВС срок представления самолета ТБ-4 с шестью моторами М-34 на гос. испытания отсрочен до 1 мая 1932 года (6919).

5 августа 1931 у И-5 М-15 № 18 вог время испытаний на малой высоте мотор заглох - к нему перестал поступать бензин. При вынужденной посадке машина получила серьёзные повреждения. При разборке в магистрали возле крана нашли обрывок мешковины. Истребитель увезли на завод для ремонта, а 10 октября вернули, но уже с серийным мотором, новой моторамой и изменённым капотом. Этот двигатель работал лучше предыдущего, но расход масла оставался чрезмерно большим.

По мере освоения производства И-5 с "юпитерами" и М-22 отношение к замыслу модернизировать истребитель путём установки М-15 постепенно менялось. Мотор Бессонова долго и мучительно доводился. В 1930 г. его дважды выставляли на государственные испытания. Ни один из образцов не проработал даже заявленных 25 часов до переборки нагнетателя. Лучший из них продержался 15 часов до разрушения коленчатого вала.

Оргвыводы были сделаны в духе времени. "Вредитель" Бессонов остался на заводе, но как арестант в составе конструкторского бюро ОГПУ, разрабатывавшего мощный Х-образный двигатель ФЭД ("Феликс Эдмундович Дзержинский"), Работа по М-15 продолжалась без него.

Один из моторов второй серии ("Б") в январе 1931 г. опять выставили на госиспытания. На 41-м часу развалился фланец крепления одного из цилиндров. Назначенная УВВС комиссия признала двигатель не прошедшим испытания.

Вместо обещанных первоначально 650 л.с. максимальную мощность М-15 снизили до 600 л.с., а затем вообще до 450 л.с. Ресурс в 25 часов до замены подшипников нагнетателя военных ни с какого боку не устраивал. В НИИ ВВС подготовили заключение, в котором сравнивались М-15 и М-22. В нём отмечалось: "В тактическом отношении М-22 стоит выше М-15... При наличии меньшего веса на 25 кгр по мощности имеет несомненное превосходство..." Действительно, французский двигатель мог развить, пусть и в течение всего двух минут, мощность 585 л.с. При этом он расходовал меньше масла и бензина. По важнейшим характеристикам М-15 уступал и принятому за прототип "Хорнету" - при большем весе он развивал меньшую мощность. Что касается надёжности, то их вообще нельзя было сравнивать. Общий вывод специалистов НИИ ВВС гласил: "М-15 в конструктивном отношении полностью недоработан". Более того, они сочли, что этот двигатель не имеет перспектив развития.

УВВС беспокоили и рапорты военных приёмщиков с завода № 24. За десять дней февраля 1931 г. в ходе заводских испытаний вышли из строя восемь двигателей. Детали моторов подгонялись при монтаже и были невзаимозаменяемы. Всю серию "Б" после предъявления военпред отклонил и потребовал довести её до уровня требований технических условий (11997).

5 августа 1931 г. Реввоенсовет издал постановление о сокращении типажа самолетов и моторов. В соответствии с ним в планах заводов и институтов оставили только наиболее перспективные и наилучшим образом проработанные проекты (11852).

5 августа 1931 г. вышло постановление Реввоенсовета СССР о сокращении количества типов авиамоторов, находящихся в серийном производстве. Оставляли только М-11, М-17, М-22 и М-28. Высокая аварийность самолетов АНТ-9 и К-5 с двигателями М-26 и М-15 соответственно нанесла дополнительный удар по их репутации. Моторы сняли с производства, а вскоре и с эксплуатации. Выпущено 406 экз. В военной авиации М-15 был вытеснен (в основном, из-за низкой надежности) мотором М-22. В январе 1932 г. он проиграл сравнительные испытания в НИИ ВВС двигателю М-22. Все построенные М-15 передали для эксплуатации в гражданскую авиацию.

Характеристики М-15:

• 9-цилиндровый, звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения;

• мощность 450/660 л.с.;

• диаметр цилиндра/ход поршня 150/170 мм;

• объем 27,02 л;

• степень сжатия 5,4 (фактически 5,5-5,7);

• безредукторный;

• мощность и вес в зависимости от модификации и серии;

• имел ПЦН и синхронизатор. Известны варианты:

• М-15, первоначальный вариант. Изготовлен в двух опытных экземплярах. Мощность по проекту 500/600 л.с., вес 420 кг.

• 2М-15, второй вариант конструкции с усиленными головками цилиндров, новыми клапанами. Выпускался серийно как М-15. Мощность 450/550 л.с. (по проекту 500/650 л.с.). Вес у серии «А» — 419,5 кг, У серии «Г» — 450 кг. На серии «Б» укорочен коленвал. усилены | крепления головок цилиндров, усилена шестерня привода ПЦН. На серии «В» введены новые клапанные пружины, усиленные гайки крепления цилиндров, цельные тяги клапанных рычагов. - М-15а, проект усовершенствованной модификации с мощностью 500 л.с., весом 400 кг.

Мотор устанавливался на самолетах К-5, И-5 (опытные образцы), предлагался для установки на И-4 (11852).

М-26 разработан под руководством А.А. Бессонова на заводе № 24 для замены импортных моторов Райт 36 с использованием деталей и узлов мотора М-15. Проектировался с сентября 1928 г. по февраль 1929 г. Первоначально именовался «переходный по М15», позже появилось название КИМ (Коммунистический интернационал молодежи). Опытные образцы испытывались в 1930 г. М-26 дважды представлялся на госиспытания (в июне 1930 г. и в феврале 1931 г.), во втором случае прошел их успешно. Серийное производство велось на заводе № 24 (Москва) в 1931-1933 гг. Выпущено 445 экз. Мотор эксплуатировался только в гражданской авиации. Снят с производства и с эксплуатации в связи с низкой надежностью.

Характеристики:

• 7-цилиндровый, звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения;

• мощность 270/300 л.с. (по проекту 300/350 л.с.);

• диаметр цилиндра/ход поршня 150/170 мм;

• объем 21,0 л;

• степень сжатия 5,4;

• безредукторный;

• вес по проекту 300 кг, фактический — 375 кг (без втулки винта);

• имел ПЦН.

Устанавливался на серийных самолетах АНТ-9, «Сталь-2», автожире А-4 (малая серия). Предлагалось использование в проекте самолета МФС. Существовал мотор 1946 г. под тем же обозначением (11852).

5 августа 1931 года состоялось совещание по вопросу о колесах и пневматиках для тяжелых самолетов

1. Доклад Вахмистрова о постоянных разрывах покрышек и камер 2000х450 "Пальмер" при испытании самолета ТБ3. Покрышки рвутся по борту около обода колеса.

Причина разрыва покрышек неясна.

Слушали доклады представителей промышленности о строительстве колес и пневматиков больших размеров.

На заводе Каучук налажено серийное производство пневматиков 900х200.

Изготовлена одна покрышка 1600х350, но на заводе не испытана из-за отсутствия бандажей. Размер 1300х350 может быть пущен в серийное производство по получении заказа от УВВС. Кроме того приступлено к изготовлению покрышки 200х450, каковая будет готова в январе 1932 года.

Имеется заказ на изготовление для Украины пневматиков баллонного типа 2000х900. Вообще переход на пневматики баллонного и полубалонного типа представляет большой интерес, но со стороны УВВС по этой линии нет заказов, однако завод "Каучук" кое-какие работы уже производит.

На заводе N 1 налажено производство колес 900х200. Колеса больших размеров находятся в стадии разработки. Колесо 1300х300 строится и будет собрано в августе с.г.

Признать, что размер 2000х450 не является предельным и изготовление колес этого размера считать безусловно необходимым, т.к. при постройке самолетов больших размеров, уже запроектированных ЦАГИ, именно этот размер понадобится для монтировки как сдвоенные.

Вопрос о переходе на сдвоенные колеса должен быть разрешен в ближайшее время, поэтому предложить ЦАГИ в срочном порядке спроектировать и поставить тележку под сдвоенные колеса для самолета ТБ-1 (3217,183-184).

Другие оборонные отрасли:

5 августа 1931 г. было сделано заявление главнокомандующему райхсвером по вопросу о связях с Советским Союзом об окончвательном отказе от сотрудничества с СССР. Пытаясь избежать открытого конфликта с командующим райхсвера, оно указало на важность сохранения для германского флота дружественных отношений с США и Великобританией. К этому примешивалось твердое убеждение в том, что сотрудничество с советским флотом германским ВМС «ничего не дает». Данное утверждение было справедливым. И в Турции, и в Финляндии, и в Испании, и на Балтийском побережье самой Германии германский V флот сумел создать не только базы по обучению личного состава, но и наладить производство морских самолетов, подлодок, военно-морского оборудования. Но это, как говорится, «была только одна сторона медали», поскольку советское судостроение, как губка, впитывало в себя то, что удавалось получить от германских учителей, пусть даже предлагавшийся материал и являло собой, так сказать, «товар второй свежести». Уже в 1927 г. на предприятиях судостроительной промышленности были заложены первые советские подводные лодки типа «Декабрист». В 1930 — 1931 гг. они вошли в состав советского ВМФ. Параллельно разрабатывались проекты подлодок типа «Ленинец» и «Щука», они стали поступать на вооружение с 1933 г. (Горшков С. Г. Указ. соч. С. 222-223.). В годы второй и третьей пятилеток судостроительная промышленность в СССР выпускала также подлодку типа «М», созданную Б. М. Малининым. Было организовано производство подлодок типа «П» и «С», создан проект крейсерской подлодки типа «К» большого водоизмещения с сильным вооружением (Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. М., 1967, с. 165.). Исследователь из США А. Сатгон считает, что германская делегация во главе со Шпиндлером в июне 1926г. передала-таки Советскому Союзу «планы наиболее удачных проектов германских подводных лодок». Он полагает, что немецкая подводная лодка типа «B-III» была «наиболее удачной конструкцией из всех, когда-либо выпускавшихся». По его мнению, советская подлодка типа «Щука» основана на немецком проекте «B-III», а подлодка типа «С» — на немецком проекте типа «VII» (Sutton Antony. National Suicide: Millitary Aid to the Soviet Union. New Rochell, New York, 1973. P. 152-153.). Сложно, конечно же, представить себе, что советское судостроение, у которого, по мнению германских профессионалов, «нечему было учиться», «вдруг» - смогло разработать несколько перспективных моделей подводных лодок. Пусть даже конструкторы-судостроители Б. М. Малинин, А. Н. Крылов, В. П. Костенко и др. и являлись талантами-самородками, но пройти мимо готовых проектов, переданных немцами, а также иной конкретной немецкой помощи, они вряд ли могли. В 1930 г. был заключен ряд контрактов с фирмами, специализировавшимися на производстве вооружения и технических средств для ВМС: с фирмой «Атлас» — о поставке в СССР установок по электроакустике; с фирмой «Аугсбург-Нюрнберг» — о поставке дизельмоторов; с фирмой «Сименс-Шуккерт» — о поставке электрического рулевого аппарата; с фирмой «Аншютц» — о поставке компасов; с фирмой «Браун-Бовери» — о поставке аппаратов для переключения и т. д. Вполне закономерным было заключение в 1933 г. лицензионного договора с фирмой «Дешимаг» о разработке проекта средней подводной лодки (Дмитриев В. И. Советское подводное кораблестроение. М., 1990, с. 134-135.) (11784).

5 августа 1931 г. командование германских ВМС сделало заявление главнокомандующему райхсвером по вопросу о связях с Советским Союзом. Пытаясь избежать открытого конфликта с командующим райхсвера, оно указало на важность сохранения для германского флота дружественных отношений с США и Великобританией. К этому примешивалось твердое убеждение в том, что сотрудничество с советским флотом германским ВМС «ничего не дает». Данное утверждение было справедливым. И в Турции, и в Финляндии, и в Испании, и на Балтийском побережье самой Германии германский флот сумел создать не только базы по обучению личного состава, но и наладить производство морских самолетов, подлодок, военно-морского оборудования (18265)

5 августа 1931 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление о технической пропаганде, ставшее основой для принятия решения о создании в системе Наркомтяжпрома СССР специального Управления, которое должно было координировать и осуществлять работы по строительству Центрального музея техники и Всесоюзной постоянной выставки техники. К концу 1932 г. в составе Управления были созданы 17 секторов. Первые экспонаты поступили в апреле 1932 г. С 1934 г. работы, связанные с организацией и проектированием Дворца техники стали свертываться. Это объяснялось не только трудностями финансирования грандиозного проекта, но и опалой Николая Бухарина. В июне 1935 г. Управление по организации и строительству Дворца техники было расформировано. Его имущество было передано Главстройпому НКТП СССР, а экспонаты - на хранение соответствующим музеям и институтам (9872).

Жизнь и внутренняя политика:

5 августа в 1931 году ЦК ВКП(б) принял постановление о технической пропаганде, в котором радиовещанию было предложено обеспечить регулярное проведение пропаганды технических знаний. В связи с этим радио начало готовить циклы передач «Техническая пропаганда», «За технику социалистической промышленности», «Технику — массам!» Радио пропагандировало также агрономические и зоотехнические знания (14974).

5 августа 1931 года принимает согласованное предложение с ОГПУ и НКПС о досрочном освобождении от наказания специалистов, передаваемых ОГПУ для работы на транспорте с оставлением им наказания условным и о применении к освобожденным гласного надзора ОГПУ (11248).

За рубежом:

5 августа 1931 года — первый полёт автожира Wilford WRK Gyroplane. /США/

В 1928 году инженер Эдвард Вилфорд (Edward Wilford) путешествовал по Европе. Он обратил внимание на автожир немцев Вальтера Ризелера и Вальтера Крейслера (Walter Rieseler / Walter Kreisler). Проект Вилфорду понравился, и он приобрёл патент на него. В 1930 году инженер начинает строить автожир WRK Gyroplane (WRK — по первым буквам фамилий Wilford, Rieseler и Kreisler).

WRK Gyroplane был одноместным автожиром с 4-лопастным несущим винтом и автоматом перекоса оригинальной конструкции. Этим он выгодно отличался от автожиров испанца Хуана де ла Сьерва (Juan de la Cierva). Известно, что WRK Gyroplane оснащался 3 различными двигателями. С мотором Cirrus Mark III (85 л.с.) развивал скорость до 150 км/ч.

Вилдфорд испытывал и дорабатывал свой автожир на протяжении 1931-34 годов. Он показывал хорошие лётные характеристики, но в серийное производство не пошёл. Построили лишь 1 экземпляр WRK Gyroplane (22300).

Авиапромышленность:

6 августа 1931 был утвержден устав Всесоюзного объединения ГВФ (271,126).

6 августа 1931 года Постановлением СТО от 6 августа 1931 года утвержден Устав ВО ГВФ (20226)

Другие оборонные отрасли:

6 августа 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение об отсрочке призыва в Красную Армию квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала СТЗ, ХТЗ, Нижегородского автозавода, АМО, Магнитостроя, Березников, Уралмашстроя и Кузнецкстроя; утвердило проект постановления ЦК ВКП (б) «Об организации технической пропаганды» (12265).

Жизнь и внутренняя политика:

6 августа 1931 года Политбюро ЦК ВКП(б) принимает решение информировать секретарей нац. ЦК крайкомов, обкомов, об изменениях в составе ОГПУ. Был утвержден предложенный комиссией Политбюро проект письма секретарям нач. ЦК, крайкомов и обкомов, которым поручалось дать разъяснение узкому активу работников ГПУ о причинах последних перемен в руководящем составе ОГПУ:

«1. Т.т. Мессинг и Бельский отстранены от работы в ОГПУ, тов. Ольский снят с работы в Особом отделе, а т. Евдокимов снят с должности начальника секретно-оперативного управления с направлением его в Туркестан на должность ПП на том основании, что:

а) эти товарищи вели внутри ОГПУ совершенно нетерпимую групповую борьбу против руководства ОГПУ;

б) они распространяли среди работников ОГПУ совершенно не соответствующие действительности, разлагающие слухи о том, что дела о вредительстве в военном ведомстве являются «дутыми» делами;

в) они расшатывали тем самым железную дисциплину среди работников ОГПУ.

2. Тов. Акулов переведен на должность 1-го зам. пред. ОГПУ, т. Балицкий на должность 3-го зам. пред. ОГПУ, а тов. Булатов назначен завед. отделом кадров ОГПУ для того, чтобы поднять на должную высоту дело формирования обучения и распределения кадров ОГПУ.

3. ЦК отмечает разговоры и шушуканье о «внутренней слабости» органов ОГПУ и «неправильности» лишений их практической работы, как слухи, идущие без сомнения из враждебного лагеря и подхваченные по глупости некоторыми горе-коммунистами».

4. ЦК считает, что ОГПУ есть и остается отлаженным мечом рабочего класса, метко и умело разящим врага, честно и умело выполняющим свой долг перед Советской властью».

В письме подчеркивается наряду с борьбой против руководства ОГПУ, распространения слухов о фальсификации дел о вредительстве только в военном ведомстве, но в данном случае не могло быть полного перечисления сфальсифицированных дел, так как это ставило бы под сомнения всю проведенную компанию по борьбе с вредительством (11248).

За рубежом:

6 августа 1931 Transcontinental и Western Air открывают первую в США услугу грузовых авиаперевозок, отправляя скот из Сент-Луиса, штат Миссури, в Ньюарк, штат Нью-Джерси (20804).

Авиапромышленность:

В начале августа 1931 вышел приказ начальника УВВС, утвердивший Л.Минова инспектором ВВС РККА по парашютному делу и поручил "руководство и контроль за экспериментальными и изыскательскими работами, наблюдение за производством и испытанием серийных и опытных парашютов, общее руководство подготовкой и проведением специальных учений по высадке парашютных десантов..." - то есть против П.И.Гроховского. Л.Г.Минов не одобрил люльки с принудительным выбрасыванием как психологически некомфортные (1101,97).

Другие оборонные отрасли:

В начале августа 1931 года на Балтике проходили учения, на которых присутствовал только что назначенный начальником Морских Сил Владимир Митрофанович Орлов. По его указанию подготовились к показательной торпедной атаке радиоуправляемым катером системы Шорина с фактическим пуском учебных торпед. Получив сигнал о приближении с запада эскадры, катер вывели на Красногорский рейд. Здесь поднявшийся в воздух самолет ЮГ-1 взял управление катером на себя. На самолете находился Аксель Иванович Берг. Он сам работал на приборах и отлично вывел катер в торпедную атаку: сказался опыт командования подводной лодкой. Торпеды прошли, как и положено при учебных стрельбах, под килем линкора. Понятно, что работа Шорина, продемонстрированная так наглядно, получила высокую оценку начальника Морских Сил. Тогда же, в августе, нарком по военным и морским делам К.Е. Ворошилов назначил комиссию, которая должна была провести заключительные испытания комплексов А.Ф. Шорина и В.И. Бекаури. В состав комиссии вошли представители флота и армии, научных конструкторских институтов и промышленности. Возглавлял ее инспектор Морских Сил Петр Иванович Смирнов-Светловский, всесторонне эрудированный флотский специалист. Испытания проводили в Финском заливе. Катера, управляемые с самолета (с аппаратурой А.Ф. Шорина) или с корабля (аппаратурой В.И. Бекаури), по радиокомандам отходили от причала, выходили в море, маневрировали, устремлялись в атаку и производили пуск торпед. Проводились атаки и по прикрытому дымовой завесой кораблю-цели. Как и предвидел В.И. Бекаури, оператор на самолете оказался в лучшем положении, чем тот, что находился на корабле управления: наблюдению с корабля мешала дымовая завеса. Так выявился существенный недостаток комплекса Остехбюро. Программа предусматривала и работу комплексов в условиях радиопомех. Чтобы выполнить эту часть испытаний, А.Ф. Шорин создал специальный передатчик помех. Эта опытная разработка положила начало новому оригинальному направлению в деятельности лаборатории. И вот испытания закончены. Комиссия предложила принять на вооружение комплекс А.Ф. Шорина. Остехбюро предложили доработать свою аппаратуру, чтобы обеспечить возможность атаки прикрытых дымзавесами кораблей, — предполагалось использовать для этого самолет. Испытания комплекса В.И. Бекаури решили возобновить в 1932 году (15117).

Другие оборонные отрасли:

7 августа в 1931 году Постановление СТО СССР от 07.08.1931 N 338 "О цветной металлургии"

7 августа 1931 г. после всесторонних испытаний L-55 под английским обозначением вошла в состав Морских сил Балтийского моря. Сохранение обозначения бьшо сделано из престижных соображений согласно прежней российской традиции сохранения старых наименований кораблей-трофеев. С декабря 1932 г. лодка стала именоваться Л-55 (3898).

7 августа 1931 г. над восстановленной английской L-55 взвился военно-морской флаг Страны Советов. Лодка L-55, поднятая со дна моря и отремонтированная в Кронштадте, в июне 1919 г. вторглась в территориальные воды Советской Республики и была потоплена в Копорском заливе эсминцами Азард и Гавриил. Испытаниями руководил уполномоченный Постоянной комиссии Я. К. Зубарев. Командовал лодкой В. С. Воробьев. За три недели программа испытаний была выполнена (10700).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 7 и 13 августа 1931. Из протокола заседания Политбюро № 55, 1931 г.

О Северном канале

а) Отклонить предложение тт. Янсона и Прокофьева об отсрочке строительства Беломорского канала.

б) Поручить СНК рассмотреть в декадный срок смету расходов по строительству канала и отпустить необходимые до конца года средства.

в) Поручить СТО рассмотреть в декадный срок заявку на стройматериалы и отпустить необходимые стройматериалы строительству (11652).

Между 7 и 13 августа 1931. Из протокола заседания Политбюро № 55, 1931 г.

Об организации летом 1933 г. Всемирной спартакиады

а) Разрешить Всесоюзному Совету физической культуры организовать летом 1933 г. Всемирную спартакиаду как праздник окончания пятилетки.

б) Поручить Президиуму ЦИК СССР наметить необходимые мероприятия, обеспечивающие проведение праздника. Одним из мероприятий наметить постройку нового стадиона на 100 000 чел. зрителей с необходимым количеством площадок для физкультурных и спортивных занятий. Отпустить в 1932 г. на постройку стадиона 3 млн рублей.

в) Всю подготовительную работу к Спартакиаде за границей проводить через Красный спортивный интернационал, поставив задачей широкое развертывание массовой работы в виде отборочных соревнований фабрик и заводов (11652).

За рубежом:

7 августа 1931 состоялся первый полет RWD-5 (20804).

Авиапромышленность:

8 августа 1931 закончились испытания двигателя М-15 450 нр А.А.Бессонова. Сначала прошел 100 час. на станке, а затем - на К-5 (438,626).

8 августа 1931 л Clyde Pangborn и Hugh Herndon Jr прилетели из Хабаровска в Токио для того, чтобы совершить первый беспосадочный перелет через Тихий Океан. Немедленно были арестованы и просидели 7 недель (2883).

Другие оборонные отрасли:

8 августа 1931 года постановление Комиссии обороны определяло создание на СТЗ нескольких цехов танкосборочного производства. Эти цеха в советских документах шли с приставкой "спец". Мощности планировались таким образом, чтобы уже с 1932 года цеха в режиме мирного времени могли выпускать 100 танков в месяц, а в военное время - до 1200 Т-26 и 500 комплектов запчастей. К концу 1931 года здания спеццехов были построены, однако, как докладывал глава НКВМ (наркомат военных и морских дел) М.Н. Тухачевский в записке от 8 декабря 1931 года В.М. Молотову, "к монтажу оборудования еще не приступили, так как последнее не было импортировано, что ставит под угрозу выполнение программы" (11580).

Стоимость оборудования для спеццехов была на 1932 год установлена в размере 3 млн. золотых рублей (1,5 млн. долларов США). К июню 1932 года ситуация в цехах была такова:

- сталелитейный цех №2 - из-за дрязг между руководством завода и НКТП (наркомат тяжелой промышленности) не был решен вопрос с импортом;

- опытный цех (сборочный) достраивался;

- сталелитейный цех №1 - начаты опыты по цветному и чугунному литью.

Самый оптимистичный прогноз (ВМТО) говорил о выпуске танков лишь с января 1933 года. Однако, как не сложно догадаться, прогноз не сбылся. В постановлении Нижне-Волжского крайисполкома ВКП (б) от 15 июля 1933 года прямо говорились, что цеха не были готовы и к середине 1933 года.

"Литейный цех готов на 68%, обе электропечи запущены в эксплуатацию, в цехе более 100 вагонов не вывезенной земли. В механосборочном цехе №2 строительство завершено, монтаж выполнен только на 60%".

Всего в механосборочном цехе должно было стоять 188 станков (114 импортных и 74 советских). Низкие темпы работ в докладе крайисполкома объяснялись следующими проблемами: нехватка порядка 6000 рабочих (строителей, монтажников), отсутствие проводов и кабелей, необходимость ждать выполнения заказа в Великобритании на поставку оттуда двух мощных компрессоров. Компрессоры были заказаны на август 1933 года, но поступили с опозданием (11580).

Жизнь и внутренняя политика:

8 августа 1931 года в циркуляре ВСНХ прямо указывалось на неправильную политику прокуратуры при ведении следствия в отношении инженерно-технических работников, обвинявшихся во вредительстве. Отныне всякие уголовные преследования были возможны только после соответствующего разрешения дирекции предприятий; категорически запрещалось привлекать к уголовной ответственности за производственный риск. Органы власти впервые пошли дальше простого признания ошибок и перегибов. В циркуляре указывалось, что для исправления допущенных ошибок в неправильном осуждении специалистов и возможности загладить совершенные правонарушения на всех предприятиях и в учреждениях, где работали данные специалисты, должны быть немедленно учреждены комиссии, которые, если осужденный характеризуется положительно, уполномочены ставить вопрос об освобождении его от отбывания принудительных работ со снятием судимости. В циркуляре еще раз подчеркивалось требование об улучшении быта специалистов и членов их семей. Им должны были представляться уже не только коммунальные льготы и отдельное жилье, но и денежные пособия, дома отдыха и т.п. (11025).

8 августа 1931 коллегия ОГПУ вынесла решение по делу академиков - историков С.Платонова, Е. Тарле, Н. Лихачева и др., приговорив их как участников монархического заговора к ссылке на различные сроки (3908,336).

8 августа в 1931 году коллегия ОГПУ вынесла приговор по «Академическому делу». 29 ученых, в том числе академики Николай Лихачев, Сергей Платонов, Евгений Тарле и другие, были отправлены в ссылку (14977).

За рубежом:

8 августа 1931 года президент США Герберт Гувер торжественно окрестил готовый к эксплуатации дирижабль именем «Акрон» — по названию города, вблизи которого строился. Неприятности, начавшиеся еще при наземных испытаниях в ангаре, привели к тому, что ZRS-4 впервые поднялся в воздух только 25 августа со ста тринадцатью человеками на борту. Первый полет прошел нормально, единственным существенным конструктивным недостатком были слишком большие усилия на рулях. Уже во [429] время девятого полета, который длился 48 часов, ZRS-4 пролетел 3200 км, посетив Сент-Луис, Чикаго, Милуоки и везде вызывая огромный энтузиазм у населения и заторы на дорогах.

Конструкция ZRS-4 содержала несколько интересных новинок. Каркас корпуса состоял из 12 основных и 33 вспомогательных жестких переборок, 36 вертикальных профилей и 3 килей. Конструкция в целом была очень прочной и могла выдерживать большие нагрузки. Внутри жесткого корпуса размещались 12 газовых отсеков с максимальным объемом 194 000 куб. м и номинальным — 184 000 куб. м (следует помнить, что объем газового отсека мог меняться в зависимости от высоты подъема дирижабля и атмосферных условий). В боковых килях было установлено 8 рядных двенадцатицилиндровых двигателей «Майбах» VL-II мощностью по 560 л. с. Каждый мотор вращал один двухлопастной винт НАСА диаметром 5 м. Винты были реверсивными, как тянущими, так и толкающим, они могли разворачиваться в горизонтальной плоскости, что давало возможность опускаться или подниматься, лететь вперед или назад. В корпусе размещалось 110 топливных баков с общей емкостью от 50 до 57 т и от 1,1 до 5 т масла. Максимальный вес водяного балласта составлял 102 т, но обычно летали с девятью тоннами. Были установлены 2 электрогенератора «Вестингауз» по 8 кВт с напряжением 110 В, приводимых в действие двумя бензомоторами мощностью по 41 л. с.

Штатный экипаж состоял из 16 офицеров и 75 военнослужащих, но обычно летало не более 50 человек. Основной конструктивной новинкой дирижабля стал внутренний [430] ангар в передней части оболочки снизу, в котором размещались 5 одноместных бипланов. В этом случае экипаж увеличивался на 5 летчиков и 15 человек технического персонала, обслуживающих самолеты, и сопутствующее оборудование. На начальной стадии испытаний самолетное оборудование еще не было установлено. ZSR-4 весил 187 т, из которых 114 т были собственным весом дирижабля и 73 т составляли полезный груз.

Основная гондола управления «Акрона» располагалась впереди нижней части фюзеляжа, но в случае необходимости можно было управлять дирижаблем из дополнительной кабины, расположенной на набегающей грани нижней части вертикального хвостового оперения. Основные помещения для размещения экипажа находились в боковых килях, а наблюдательные кабины с возможностью установки пулеметов — спереди над причальным устройством, сверху оболочки и оконечности хвостовой части корабля.

В процессе испытаний были проверены большие водяные конденсаторы, работающие на выхлопных газах и установленные с обеих сторон оболочки над моторами. В работе они показали себя не с лучшей стороны, часто отказывали и в дальнейшем во время эксплуатации были постоянным источником неприятностей. Однако основной проблемой стало то, что, несмотря на все усилия, не удавалось достигнуть контрактной скорости 128 км/ч. Ситуация изменилась в лучшую сторону только тогда, когда установили воздушные [431] винты «Хартцелл», благодаря чему удалось увеличить горизонтальную скорость до 127 км/ч (11324).

8 августа в 1931 году в полете над Англией на одном из моторов «Н.Р.42Е», "Ганнибал" (Hannibal) отлетела небольшая деталь и разрушила винт, причем разлетевшимися осколками были повреждены еще два пропеллера. Экипажу ничего не оставалось, как садиться на первое попавшееся поле. К счастью, никто не пострадал, но самолет получил серьезные повреждения (полностью было разрушено хвостовое оперение) от столкновения с деревьями. Пострадавший "Ганнибал" доставили в Кройдон, где начали ремонтировать, но к полетам он вернулся лишь через несколько месяцев (14977).

За рубежом:

9 августа 1931, после того, как двигатель Ford 5-AT-B Trimotor NC9662 компании American Airways отделяется вскоре после взлета из муниципального аэропорта Цинциннати в Цинциннати, штат Огайо , для полета в Атланту, штат Джорджия, его пилот пытается вернуться в аэропорт для экстренной посадка . Он не попадает на взлетно-посадочную полосу, а затем пытается приземлиться на берегу реки Литтл-Майами, но самолет ударяется о мягкий песок, убивая всех шести человек на борту (20804).

9 августа 1931 коммунисты вместе с фашистами голосовали на референдуме за роспуск социал-демократического Ландтага Пруссии (3240).

Авиапромышленность:

C 10 по 16 августа 1931 проходили испытания самолета И7 БМВ VI. Самолет И7 БМВ VI опытный, постройки завода N 1. На основании произведенных испытаний НИИ посчитал, что самолет И7 БМВ VI не отвечает по своим летным данным требованиям к современным одноместным истребителям и полагает целесообразной постройку самолета для вооружения нескольких эскадрилий, исходя: 1. легкой возможности замены на самолете И7 М17, мотором М34, после чего самолет сможет получить полетные данные современного одноместного истребителя; 2. трудности эксплуатации и понижению летных данных самолета И5 ЮVI в зимних условиях.

Летных дней на испытание - 5

Количество полетов - 24

Налетано часов - 11 час. 40 мин. (3269).

С 10 по 16 августа 1931 года проходили испытания самолета И7 БМВ VI

Самолет И7 БМВ VI 3 – опытный постройки завода № 1.

Цель работы

Испытание опытного самолета с полетным весом 1740 кг.

Испытание начато – 10 августа 1931 года

Испытание закончено 16 августа 1931 года

Летных дней на испытание – 5

Количество полетов – 24

Налетано часов – 11 час. 40 мин.

Заключение

Самолет И7 БМВ VI в таком виде, в каком он поступил с завода на испытание, как не отвечающий требованиям предъявляемым к современным истребителям по летным данным и по вооружению на массовое снабжение ВВС рекомендован быть не может.

Ввиду того, что в постройке для снабжения ВВС нет другого истребителя с мотором водяного охлаждения, а также ввиду отсутствия надежных приспособлений облегчающих эксплуатацию моторов воздушного охлаждения в зимних условиях, НИИ признает целесообразным постройку серии самолетов И7 М-17 для вооружения нескольких эскадрилий (6771).

К 10 августа 1931 должен был быт готов И-4 с разрезным крылом. Не известно, сделали ли (346,22).

10 августа 1931 на И-4 поставили поплавки, но так и не испытали, так как решили, что истребитель на поплавках не нужен (1454,20).

10 августа 1931 года начальник НИИ ВВС С.В.И. писал письмо N 275 с зам. начальника ВВС Меженинову.

НИИ ВОГФ закончило испытания амфибии конструктора Шаврова при чем получены следующие данные:

|  | Амфибии | Лодки |
| --- | --- | --- |
| Макс. скорость км/час/обороты | 136,5/1620 | 145,7/1650 |
| Средняя скорость | 123,5/1550 | 120,6/1500 |
| Миним. скорость | 102,5/1250 | 98,5/1250 |
| Потолок практ. | 3330 | 3650 |

Отзыв летчика Шварца, производившего испытания в основном следующий:

Обзор у самолета хороший. При разбеге в штиль самолет легко выходит на редан, после чего быстро набирает скорость и в среднем н 9-10-й секунде отрывается.

В время взлета с земли требуется поднятие хвоста и самолет поставленный в линию полета на 9-10-й секунде отрывается при разбеге в 110-115 метров.

На посадку самолет, как лодка очень легок, как сухопутный несколько строже ввиду низкого расположения шасси.

Посадочная скорость по прибору 60-70 км/час. Руление на воде удовлетворительное...

НИИ ВОГФ делает по этому самолету следующее заключение:

1. Самолет обладает хорошими летными и аэродинамическими качествами, а также удобен в эксплуатации.

2. Самолет может быть применяем на различные задания и в основном как учебная лодка.

На основании этого считает возможным постройку серии.

В ближайшее время самолет перелетит в Москву на Центральный аэродром, где и можно будет решить вопрос о его использовании для военных целей, т.к. возможно за счет перегрузки в 160 кг поместить военный груз и в частности пулемет для обстрела задней полусферы. (2969,14-16).

10 августа в 1931 году дата образования ОАО «Казанское моторостроительно-производственное объединение» (бывший завод N16). ОАО КМПО осуществляет восстановление и ремонт двигателей «НК-8-2У», «НК-86» для самолетов «Ту-154Б», «Ил-86», осваивает производство турбореактивного двухконтурного двигателя «AИ-22» для самолетов «Ту-324» и «ЯК-48», двигателя «НК-93», деталей и узлов авиационных двигателей «Pratt & Whitney», сборку и испытания двигателей «PW 207» для вертолетов. Освоено производство силовых двигателей «НК-16СТ» и «НК-16-18СТ», двигателя «НК-38СТ», газоперекачивающего агрегата ГПА-16 "Волга" и автоматической газораспределительной станции (АГРС) "Исток" и др (14979).

10 августа 1931 г.143 считается официальным днем рождения завода (Завод № 16 ВСНХ, НКТП, НКОП, Завод № 16 им. Сталина НКАП, МАП, п/я 735, Казанское Моторостроительное ПО (КМПО), ОАО «КМПО» / г. Воронеж ул. Кольцовская;  г. Казань с. Караваево/ /Татарстан 420036  г. Казань ул. Дементьева, 1 тел. 54-14-32, 71-94-01/ /Московское представительство: тел. 755-42-39/). С 1932 г. - в ведении самолетного треста ГУАП НКТП. В 02.1937 г. - в ведении 1ГУ НКОП. По пр. № ЗЗсс от 1/3.02.1938 г. передан в ведение созданного ГУ авиационного моторостроения, в 12.1938 г. - в ведении 18ГУ.

В 1930-34 г. производил ремонт двигателей М-17 и М-22, ремонт самолетов ТБ-1, ТБ-3, Р-6, И-4. В 1934 г. строился ТШ-2 С.А. Кочёригина.

В 1934 г. перепрофилирован на производство авиадвигателей. Приказом № 0032 от 8.02.1937 г. заводу предписано к 1.04.1937 г. сдать в эксплуатацию* главный корпус и термический цех. Приказом № 0127 от 7.06.1937 г. предписано в 3 квартале 1937 г. внедрить в серию форсированные М-11Д и М-11Е; к 1.10.1937 г. перевести ОКО завода в помещение бывших авиамастерских. Производственная программа завода на 1937 г.: 3500 М-11, головная серия 100 шт. «Рено» (вместе с заводом № 24). «В связи с невыполнением заводом правительственного задания по освоению выпуска лицензионных моторов» пр. № 73с от 4/8.03.1938 г. требовалось обеспечить к 15.04.1938 г. сборку первых 5 моторов МВ-6, во 2-м квартале - выпуск 15, в 3-м - 30, в 4-м - 55 моторов; начать работы по подготовке производства МВ-4 и МВ-12 с выпуском до конца года 45 шт. МВ-4 и 10 МВ-12. В соответствии с пост, правительства № 223сс от 10.09.1938 г. и пр. № 381сс от 29.09.1938 г. требовалось освоить и выпустить в 1938 г. лицензионные моторы: МВ-6 100 шт., МВ-4 250 шт., МВ-12 10 шт.

В 1939 г. проектная мощность завода составляла: МВ-4, -6,-12-11 тыс. в год, М-11 - 5 тыс. шт. В 01.1940 г. завод переведен на выпуск М-105, на 1941 г. утвержден план по выпуску 2000 М-105, 1100 М-62 и 300 МВ-6.144

Завод имел филиал в Воронеже - Завод им. Сталина. Руководитель - Д.А. Морозов (затем- директор завода № 154). Зам. гл. конструктора филиала по маломощным моторам (09.1940 г.-)- М.А. Коссов. Сюда в 09.1940 г. передано с завода № 16 производство маломощных моторов (М-11 и МВ-6). В соответствии с пост. СНК от 26.07.1940 г. и приказом НКАП № 193сс от 3.03.1941 г. Завод им. Сталина получил самостоятельность и наименование ГС завод № 154 им. Сталина ЗГУ НКАП.

В соответствии с Пост. ГКО № 741с от 8.10.1941 г. и приказом № 1053сс от 9.10.1941 г. завод эвакуирован в  г. Казань на площадку завода № 27 НКАП. Приказом № 1145сс от 20.11.1941 г. образован единый завод № 16 НКАП объединением завода № 16 НКАП и завода № 27 НКАП. Позже влит еще завод № 489 НКАП. В 1941 г. на завод № 16 в Казань эвакуировалась ГДЛ из Ленинграда.

На площадке эвакуированного завода по приказу № 1090с от 28.12.1941 г. организованы мастерские по ремонту двигателей М-11, М-88, М-89, М-105, М-35, М-38. Действовал цех по производству 82-мм батальонных минометов. Начальник мастерских- А.И. Седов. В соответствии с пост. СНК № 913-472сс от 11.06.1942 г. и приказом № 287с от 16.04.1942 г. мастерские должны были получить наименование ГС завод № 444 НКАП. Возможно, так и было некоторое время. Но затем по приказу № 185с от 2.04.1943 г. на площадке бывшего завода № 16 организован завод по ремонту авиамоторов и производству запчастей, который получил наименование завод № 265 при ЗГУ НКАП.

30.05.1942 г. вышло постановление ГКО № 1831 об увеличении выпуска на заводе мотора М-105Р. В соответствии с пост. ГКО № 2412 от 14.10.1942 г. завод перешел с производства М-105Р на М-105ПФ, 25.12.1942 г. вышло постановление ГКО № 2654 об ускорении перевода завода только на выпуск М-105ПФ.

Приказом МАП № 241 заводу поручено производство трофейного ТРД БМВ-004 с выпуском в 1945 г. 30 двигателей. В соответствии с пост. ГКО в 1946 г. на завод передано 1232 единицы (150 вагонов) трофейного оборудования с завода БМВ в  г. Басдорф (Германия).

В 1946 г. на старую площадку завода в Воронеже реэвакуирован завод № 154 из Андижана.

После закрытия в 1948 г. ОКБ-16 С.Д. Колосов продолжил работать на заводе № 16 МАП по газотурбинной установке М-1 для ВМФ. С 05.1954 г. он назначен гл. конструктором СКБ газотурбинных установок на ЮТЗ.

В 1950 г. создан турбовинтовой двигатель для кораблей ТРДВ-1 (5200 л. е.).

В соответствии с ПСМ № 3193-1214 от 10.07.1952 г. на заводе начата подготовка к производству двигателя АМ-3 для Ту-16.

В 1948-67 г. завод имел наименование «п/я 735». В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР.

С 1976 г. - Казанское МПО, с 1993 г. - ОАО «КМПО». В 03.1997 г. вошло в ФПГ «Двигатели НК».50 По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

В 2002 г. велись работы по организации участка сборки и испытаний ТВлД PW207 для вертолета «Ансат».

Численность персонала (2003 г.)- около 12. 000 чел.

Директор (-06-29.08.1937 г.)-  Г.С. Девдариани (снят), (29.08.1937 г.-)- М.М. Лукин, (-09.1941 г.-)- В.И. Сухорукое, (-08.1942-04.1945 г.-)- М.М. Лукин, (03.1946 г.)- Тарасов, (1960-е  г.)- Р.Е. Загребельный. Гендиректор (1968-82 г.)- П.А. Витер, (1982-2003 г.-)- А.Ф. Павлов,49 (-10.2004-05 г.-> Д.З. Каримуллин.

Зам. директора: (06.1937 г.)- М.П. Макарук; начальник филиала (1940-41 г.)- ДА. Морозов; по производству (1975 г.-)- А.Ф. Павлов; по ПВО и охране (25.12.1938 г.-)- А.С. Хорошилов. Помощник директора по найму и увольнению (27.11.1938 г.-)- И.И. Карпов.

Коммерческий директор (10.2004 г.)- А.В. Березкин.

Гл. конструктор (1937 г.)- А.С. Назаров (переведен из ОКБ-29, в том же году арестован из-за катастрофы «7211»), (-1941 г.)- С.Д. Колосов, (1954-63 г.)- П.Ф. Зубец, (2002 г.)- И.Х. Фахрутдинов.

Гл. инженер (06.1937 г.)- М.П. Макарук, (2002 г.)- М. Г. Хабибуллин.69

Начальник Серийного КБ (01.1942-04.1944 г.)- С.Д. Колосов.

Производство: ПД: М-11 (1935-37-), МВ-4, МВ-6, МВ-12, М-105Р (1941-42), М-105ПФ (1942-); ТРД РД-20, РД-500, АЛ-3, ВК-1, РД-ЗМ-500, НК-4, НК-8-2, НК-8-3 (1967-76)- 100, НК-8-4 (1964-79), НК-8-4К- 15, НК-8-2У (1972-2004-)- более 2500, НК-16, НК-86 (1980-2004-), НК-87 (1986-), НК-93 (2004), АИ-22 (2004), поршневой П- 800 (2004), М29П (2004); корпуса для РДТТ 5С47 (1960-е); приводы для газоперекачивающих агрегатов НК- 16СТ, НК-38СТ (2002), ГТ-009, ГПА-8,16; ремонт НК-8-2У, НК-86 (2002); автоматическая газораспределительная станция АГРС «Исток»; гидромеханическая передача для городских автобусов; газовая турбина для ТЭЦ (2004) (11982).

Другие оборонные отрасли:

10 августа 1931 года Политбюро ЦКВКП(б) утверждает Миронова Л. Г. начальником ЭКУ ОГПУ СССР. Возвращенный в центр и назначенный руководителем Центрального ЭКУ НКВД СССР, Миронов направил все усилия по созданию тюрем-шарашек в большинстве крупных промышленных центров России. Его чрезмерное рвение в работе привело к тому, что в правительство стало поступать много жалоб от ученых и специалистов на необоснованность их ареста и помещения в тюрьмы-шарашки (12107).

10 августа 1931 года Политбюро ЦКВКП(б) утверждает Миронова Л. Г. начальником ЭКУ ОГПУ СССР. Возвращенный в центр и назначенный руководителем Центрального ЭКУ НКВД СССР, Миронов направил все усилия по созданию тюрем-шарашек в большинстве крупных промышленных центров России. Его чрезмерное рвение в работе привело к тому, что в правительство стало поступать много жалоб от ученых и специалистов на необоснованность их ареста и помещения в тюрьмы-шарашки. Реагируя на письма трудящихся, 28.08.31 г. Серго Орджоникидзе направил Председателю Высшего Совета Народного Хозяйства Л. М. Кагановичу письмо следующего содержания: (АП РФ Ф. 3. Оп. 58. Д. 142). «До сих пор в ряде мест у местных органов ГПУ имеются свои проектные и конструкторские бюро (в Баку, Ростове, Ленинграде, Новосибирске, Москве, Урале, Харькове и т. д.), в которых работают арестованные инженеры. Я думаю, что в настоящее время такое использование инженеров нецелесообразно. Мы освободили значительное количество специалистов.), надо освободить и остальных, конечно, за исключением особо злостных и ликвидировать все существующие проектные и конструкторские бюро при ОГПУ, передав их промышленности» (18668).

10 августа 1931 г. постановлением Политбюро были изгнаны из ОГПУ 2-й зам. пред ОГПУ С.А. Мессинг, ПП ОГПУ по Московской области Л.Н. Бельский, начальник секретно-оперативного управления и член коллегии ОГПУ Е.Г. Евдокимов и Ольский, которым было предъявлено обвинение в том, что «эти товарищи... распространяли среди работников ОГПУ совершенно не соответствующие действительности разлагающие слухи о том, что дело о вредительстве в военном ведомстве является “дутым” делом» (имелось в виду не только дело «михайловцев», но и проведенная тогда же операция «Весна» 6) и своими «разговорами и шушуканьями» расшатывали «железную дисциплину среди работников ОГПУ».(11329).

10 августа 1931

Протокол № 55 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10 августа 1931 года

Заседание Политбюро ЦК ВКП(б) от 10-го августа 1931 года.

п. 9/22: О результатах использования договоров техпомощи хозяйственным организациям

(ПБ от 5.V.31 г., пр. № 36, п. 16, из прил. п. 14).

(Менжинский, Орджоникидзе, Розенгольц, Микоян, Рухимович, Андреев).

а) Утвердить предложения комиссии о пересмотре договоров по технической помощи и о порядке их заключения (см. приложение № 2).

б) Окончательное редактирование проекта постановления поручить т.т. Кагановичу и Орджоникидзе.

Приложение № 2

к п. 9/22 пр. ПБ № 55.

Окончательная редакция.

Постановление ЦК ВКП(б) от 10.VIII.1931 г.

О пересмотре договоров по технической помощи и о порядке их заключения.

1. ЦК констатирует, что несмотря на то, что за истекшие два месяца со стороны ВСНХ и хозяйственных объединений произошли некоторые сдвиги в части исполнения решения ПБ по вопросу технической помощи, привлекаемой из заграницы (приняты меры к расторжению и пересмотру невыгодных и дублирующих договоров, указаиных в постановлении ПБ от 5.V.31 г.; в ВСНХ и объединениях выделены лица, персонально отвечающие за правильное использование договоров на инотехпомощь; по некоторым объединениям осуществляется пункт решения ПБ о привлечении к участию по реализации договоров на инотехпомощь научно-исследовательских институтов и инженерно-технических сил).

2. По большей чести уже заключенных договоров продолжают оставаться основные ненормальности, которые были отмечены в решениях ПБ от 5.V.1931 г.:

а) существующие договора по целому ряду отраслей промышленности нарушаются, с одной стороны, по вине инофирм (“Форд-Мотор и Кº”, “РИВ”, “Крупп-Грузенберг”, “Бютаст” (Рейнметалл) и т. д.), причем со стороны ВСНХ и хозобъединений по этим нарушениям, как правило, настойчивых претензий не предъявляется; с другой стороны — продолжают хоз. объединения выносить целый ряд непродуманных изменений в заключенные договора, что по существу предоставляет право инофирмам, оказывающим техпомощь, извращать смысл заключенных договоров (фирма “Дац”, РИВ и др.).

б) До сего времени продолжают действовать договора, заключенные несвоевременно и под которые совершенно не обеспечена производственная база, вследствие чего договора по существу не используются (договор с “Крупп-Грузенберг”, “Гумбольд” и др.).

в) То же в отношении фирм, оказывающих техпомощь в части устаревших конструкций, по которым собственными силами достигнуты значительные нововведения против условий, заключенных на инотехпомощь (договор с “МАН”, “Петролифер”, “Борзиг” и др.).

г) По целому ряду договоров продолжают поступать чертежи, не соответствующие требованиям нашей промышленности, а зачастую совершенно устаревшие, присылаемые инофирмами из своих архивов (фирма “Гумбольд”).

д) Недостаточно налажен контроль за присылаемым фирмами оборудованием по договорам, почему продолжает поступать дефектное оборудование, а иногда совершенно непригодное (“Форд”).

е) Значительно часты случаи,когда фирмы, в нарушение договорных обязательств, присылают свои чертежи не на кальках, что вызывает задержку во времени и в затрате излишних средств.

ж) Отметить недопустимость действий хоз. объединений, когда выполненные фирмами по договорам проекты и чертежи продолжают оставаться в стенах этих объединений длительное время без всякого использования (фирма “Крупп-Грузенберг”, договор с инж. Бурель и др.).

з) Не выполнен пункт (за исключением Сталинградского тракторного завода) по договору с “Фордом” по поверке квалификации специалистов, привлеченных по договорам инотехпомощи.

и) Как правило, в 1931 г. не выполнены наши права по договорам по посылке наших специалистов на заводы и предприятия фирм, с коими заключены договора.

к) Несмотря на фактическое выделение лиц, отвечающих за выполнение договоров по инотехпомощи, в массе по хозяйственным объединениям это выделение носит еще формальный характер и систематический контроль отсутствует.

3. Считая невыполненным постановление ПБ от 5.V.1931 г. п.п. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 и 13; предложить ВСНХ в месячный срок обеспечить выполнение решении ПБ от 5.V.1931 г.

(18117).

10 августа 1931 г. Правительством было принято решение о строительстве судостроительного завода на Дальнем Востоке. 9.04.1932г. утверждена площадка для строительства Амурской верфи в селе Пермском на левом берегу Амура возле Силинских озер (Завод № 199 НКОП, Завод № 199 им. Ленинского комсомола НКСП, Амурская верфь, Амурский судостроительный завод (АСЗ) НКТП, НКОП, Завод им. Ленинского комсомола, ОАО «АСЗ» /г. Комсомольск-на-Амуре п/я 199 «Доки» (1938г.)/ /681000 г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского кр. Аллея труда, 1 тел. 43-224/). К 08.1932г. был разработан комплексный проект завода. Строительство получило название «Дальпромстрой».

Днем основания завода считается 1.07.1932 г., 12.06.1933 г. заложен первый камень первого цеха завода. Начальником строительства был сначала Н. Г. Оксман, затем- И. Жданов. Строил трест Дальстрой, в 1936 г. для ускорения строительства сформирован военно-строительный корпус численностью 15.000 чел. В 07.1934 г. построена электростанция. Первая очередь завода вступила в строй 1.07.1936 г., но продолжал строиться вплоть до начала ВОВ. Впервые в мире на заводе реализовано проектное решение, предложенное инженером В.П. Костенко: из-за большого колебания паводкового уровня воды Амура (до 10 м) для постройки кораблей сооружены не традиционные наклонные стапели, а горизонтальные стапельные места в наливных доках, перекрытых отапливаемыми эллингами, в которых размещались козловые и мостовые краны. Наливной док имел глубоководную прорезь, по которой после спуска воды из дока судно выводилось в естественную акваторию. Строилось 9 доков в трех группах: малые доки в эллинге А (№ 3, 5), средние Б, большие В длиной 114...210 м с общим наливным бассейном. Группа В введена в строй в 1938 г., группа А - в 1940 г. Кроме того завод имел достроечную набережную, цеха: корпусной, сборочно-монтажный, котельный, механический, литейный, дизель-турбинный; плаз, склад стали. Проектная мощность завода- крейсер, 4 лидера эсминцев и 6 ПЛ в год. 25.05.1935 г. на стапеле № 1 был заложен первый корабль - ПЛ-заградитель Л-11 Х1-й серии. Приказом № 0023 от 3.02.1937 г. утверждены работы по капстроительству на 1937 г.: сдать в эксплуатацию группу корпусных цехов (кроме эллинга № 2 и малярно-такелажного цеха), группу гидро-технических сооружений (кроме дока № 2 и береговых устройств), турбо-дизельный и контрагентский цехи, литейный и кузнечно-прессовый цехи, 2-ю очередь ТЭЦ.

Во время строительства был организован строительный участок - филиал завода № 198. Для достройки в нем лидеров пр. 38бис, изготовление которых было начато в Николаеве, был организован цех № 2 («Доки»), а действовавшая временная верфь получила название цех № 1. Пр. № 444сс от 25.11.1938 г. заводу предписано построить достроечную базу завода в Совгавани.

По пр. НКОП № Обсс от 30.12.1936 г. АСЗ переименован в завод № 199 (эта дата считается днем рождения завода), немного позже получил имя Ленинского комсомола. 22.04.1937 г. вышел пр. НКОП № 0088 о приемке АСЗ от НКТП в НКОП по состоянию на 1.03.1937 г.139, в 05.1937 г. - в ведении 2ГУ. Пр. № 14 от 16.01.1938 г. утвержден Устав завода. В 02.1939 г. передан из 2ГУ НКОП в ведение ЗГУ НКСП.

Приказом № 249сс от 17.07.1938 г. заводу предписано заложить два крейсера типа «Максим Горький».

По пр. № 335 от 1.09.1938 г. для производства работ по контрольно-измерительным приборам на заводе с 1.09.1938 г. организовано отделение Московской проектно-монтажной конторы треста «Теплоконтроль».

В годы ВОВ сюда эвакуирована часть заводов № 103, № 189, № 194 и № 638 НКСП.

Пост. ГКО № 2710 от 6.01.1943 г. крейсер «Калинин» пр. 26бис постройки завода передан в состав ВМФ.

21.12.1943 г. вышло постановление ГКО № 4820 о мероприятиях по обеспечению строительства боевых кораблей на заводе.

После войны продолжено строительство завода. В 1953 г. завершено строительство группы доков Б.

Специализация завода - производство ПЛ, в т.ч. атомных. Водоизмещение строившихся ПЛ было ограничено возможностями их последующей транспортировки по Амуру в плавучем доке. Для строительства ПЛ был реконструирован основной судостроительный комплекс: в каждом из доков были оборудованы стапельные линии, на которых по рельсам перемещались корпуса ПЛ, строившихся поточно-позиционным методом.

В 1960-61 г. начаты работы по созданию сдаточной базы завода в пос. Большой Камень недалеко от завода «Звезда» (вероято, далее это - завод «Восток»).

С 1993 г.- Амурский ССЗ. В 2001 г. вошел в ОАО «Концерн средне- и малотоннажного кораблестроения». В 2004 г.- ОАО «Амурский судостроительный завод». В соответствии с Указом Президента РФ № 394 от 21.03.2007 г. и распоряжением правительства от 06.2007 г. планировалось вхождение предприятия в один из 7 создаваемых в России судостроительных холдингов ОСК- ОАО «ДЦСС». К 1.12.2008 г. предприятие частично (20% акций) вошло в состав ДЦСС.

Выпускал также изделия судового и общего машиностроения, мостовые опоры, резервуары, насосы, плуги.

К 2005 г. всего построено 396 судов: 194 военных (в т.ч. 41 дизельная и 56 АЛЛ), 202- гражданских.101

Имел филиал (2004-08 г.)- завод «Восток» ( г. Большой Камень).

Численность персонала (1937 г.)- 3664 чел., (1.01.1946 г.)- 7800 чел.

Директор (1936-3.08.1937 г.)- И.М. Жданов (репрессирован), (3.08.1937-41 г.-)- А.Л. Токарев.61 Гендиректор (1990-е-06.2005; 12.02.2009 г.-)- Н. Повзык, (06.2005-12.02.2009 г.)- А.И. Адаменя.

Начальник строительства (1932 г.-)- Н. Г. Оксман. Зам. директора (29.03.1936 г.-)- П. Г. Гойнкис. Зам. гендиректора: по производству (2008 г.)-  Г. Васильев; (-06.2005 г.)- А.И. Адаменя.

Гл. инженер (29.03.1936-9.05.1938 г.-)- П. Г. Гойнкис; и.о. (-1938 г.)- З. Г. Сгибнев; В.Ф. Ивочкин, (2008 г.)- А. Меринов.

Начальники цехов: № 2 (13.12.1935 г.-)- К.Ф. Терлецкий.

Зам. начальника цеха: № 19 (2008 г.)- В. Стародубов.

Начальник УКС (02.1937 г.)- Я.П. Варенцов.

Начальники отделов: ППО (02.1938 г.)- З. Г. Сгибнев.

Гл. строители: (1938-42 г.-)- А.З. Голданд (пр. 26бис). Строители кораблей: (12.1935 г.-)- К.Ф. Терлецкий (пр. 38бис), (1930-е)- В.Ф. Ивочкин (пр. 38бис).

Уполномоченный завода во Владивостоке (1.09.1938 г.-)- З. Г. Сгибнев.

Производство: ПЛ. сборка лодок завода им. Марта Л-11 (зак. 284, 05.1935-38), Л-12 (зак. 286, 05.1935-38); типа «Щ» (1936-37)- 2; пр. 613 (1954-57)- 11; пр. 629 (1959-62)- 22 (вместе с заводом 402), (1960-е, сборка в Китае)- 2; пр. 877 «Варшавянка» («Палтус») Б-248 (-1980), (1980-2000)- 15; пр. 971; спасательная пр. 940 «Ленок» (БС-257, 1978; БС-486, 1979)- 2; АПЛ: с КР П-5 пр. 659 (12.1958-06.1961), (1961-63)- 4; стратегические ракетоносцы: с Д-5 пр. 667А (1967-74)- 10, 667АУ, 667Б (1972-77)- 8; многоцелевая пр. 671РТМ (1977-92> 26 (вместе с ЛАО); пр. 675 с КР П-6 (1963-68)- 22; мишень пр. 690 (1967-69)- 4; спасательная пр. 940 (1976-79)- 2; пр. 971 «Щука-Б» головная К-284 «Акула» (1983-91)- 7, К-152 «Нерпа» достроена по пр. 971И (зак. 518, 1993- 06.2006), еще 1 заложена в 1980-х, на 2006 г. не достроена; «Дракон» («Самара», 1994); эсминцы: пр. 7 «Решительный» (-10.1937), «Ретивый», «Расторопный», «Передовой» («Разъяренный», «Развитой»), «Поспешный» («Решительный»), «Проворный» («Ревностный») (1941), «Пылкий» («Редкий») (1942), всего (-1944)- 7; пр. 30 «Внушительный», «Выносливый», «Властный» (1940-), «Ведущий», «Внезапный» (09.1941-), пр. 30К (1947-48)- 3, пр. ЗОбис (1949-52)- 18; пр. 56 (1955-57)- 7, 56М «Неудержимый» (-12.1958); пр. 57бис «Гордый» (1959-61); крейсеры: легкие пр. 26бис «Калинин» (06.1938-05.1942), «Лазарь Каганович» (08.1938- 05.1944); сторожевики: пр. 29к «Альбатрос» (12.1939-45), «Буревестник» (1947); пр. 50 (1954)- 7; лидеры: пр. 38бис «Киев» (№ 267, «Орджоникидзе», «Баку») (03.1936-07.1938), «Тифлис» (№ 268, «Тбилиси») (08.1936- 09.1939); большой охотник пр. 122а «Связист» (1945); корвет пр. 20380 «Совершенный» (07.2006-); железнодорожные паромы пр. 723 «Волга», «Дон» (1944-45), «Амур», «Комсомольск» (1951); несамоходный артиллерийский щит пр. 436 (1949-52); транспортно-ледокольное судно- 10; сухогруз ледового плавания пр. 550 «Амгуема» (1962-)- 13 (вместе с заводом 873); плавбаза для перезарядки реакторов АПЛ пр. 326 (1960-66)- 4; плавучие доки: транспортные пр. 764 (1956-58)- 7 (вместе с заводом 189), пр. 769, пр. 769А (1958-64)- всего 4, пр. 1757, пр. 17571 (1970-е), док-эллинг пр. 1780 (1970-е); транспортно-буксирное судно UT-722 для Вьетнама (2000- е); танкер-химовоз для Германии (2000-е)- 4; единственное в мире судно сейсморазведки пр. 3383 «Сагар Самикша» для Индии (2006); буксир-кантовщик пр. 01710 «Вагис» (-06.2006); судно по переработке жидких радиоактивных отходов «Ландыш» (-1998); артиллерийские снаряды (ВОВ)- 161.500, авиабомбы ФАБ-250 (ВОВ)- 5120, ФАБ-100 (ВОВ)- 40895, головки авиабомб, минометные плиты (ВОВ)- 6049; энергетический модуль для морской платформы «Моликпак» (2000- е);

капремонт: ПЛ: типа «Щ» (-1944)- 9, типа «М» (-1944)- 490; мониторов (ВОВ)- 3; тральщиков (ВОВ)- 24; переоборудование ПЛ пр. 659 в пр. 659Т (1968-74)- 5 (вместе с заводом 892); модернизация: плавучих технических баз перезарядки реакторов ЯЭУ пр. 326 по пр. 326М (1970-е); 2 дизельных ПЛ (2006), 1 АПЛ (2006); буровой платформы «Моликпак», «Орлан» для США (2000-е).

Завод «Восток», ОАО «Завод судового оборудования «Восток»

/692804  г. Большой Камень Приморского кр. ул. Колхозная, 1Б/

В 1960-61 г. начаты работы по созданию сдаточной базы завода № 199 в пос. Большой Камень недалеко от завода «Звезда» (далее это - завод «Восток»).

Филиал АСЗ, достроечная база (2004-08 г.).

Переоборудование АПЛ К-55, К-178 пр. 658 в пр. 658Т (торпедная) (1970-е).

Директор (-2008-09 г.-)-  Г. Вагин.

Начальники цехов: сдаточно-монтажного (1975 г.-)- Л. Г. Мещеряков (11982).

10 августа 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление о пересмотре договоров о техническом содействии и порядке их заключения (12265).

К 10 августа 1931 г. за рекордно короткий срок в 100 рабочих дней несмотря на высокую сложность технических задач, рабочий проект паровоза 1-5-1 был завершен. В августе рабочие чертежи паровоза типа 1-5-1 были переданы на Луганский паровозостроительный завод, и первый паровоз был построен всего за 70 дней.

В начале октября был поставлен вопрос об имени для нового паровоза. И тогда ударная бригада «золотниковых тяг и маятников» во главе с Шугаевым предложила:

«В честь одного из лучших наркомов путей сообщения, организатора борьбы за обновление и реконструкцию социалистического транспорта, чекиста, непримиримого борца с контрреволюцией, саботажем и вредительством, верного часового пролетарской страны, железного Феликса Дзержинского, назвать его именем паровоз типа 1-5-1, присвоив ему серию «ФД».

31 октября 1931 года новый паровоз ФД был представлен общественности.

4 ноября 1931 года состав, ведомый ФД20-1, выехал с рабочей делегацией Луганского паровозостроительного завода и прибыл в Москву 6 ноября, в канун празднования революции.

Проектирование и постройка первого паровоза серии заняли рекордно короткий срок — 170 дней, и это при том, что на нём было применено множество нововведений, которые кардинально изменили советскую школу паровозостроения. Являлся одним из мощнейших советских серийных паровозов и имел среди них самую высокую силу тяги.

На тендере второго опытного паровоза была надпись: «Техника в период реконструкции решает всё». И. Сталин.

Служебный вес паровоза: 134,4 т

Мощность: до 3100 л. с.

Конструкционная скорость: 85 км/ч

В конце октября 1931 г. был построен первый паровоз типа 1-5-1. 6 ноября 1931 г., к XIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, паровоз ФД20-1, самый мощный и сильный серийный грузовой паровоз в истории СССР, привез поезд с рабочей делегацией завода из Луганска в Москву  (21166).

Жизнь и внутренняя политика:

10 августа в 1931 году Институт экономики Комакадемии объединён с экономическим институтом красной профессуры (директор экономического института Комакадемии в 1932—1936 Квиринг). В 1930 году в Москве основан Институт экономики Академии Наук СССР; теперь Институт Экономики Российской Академии Наук. Институт Экономики Российской Академии наук — научно-исследовательское учреждение (Москва). Был создан на базе экономической и кооперативной секций и присоединенного к ней Института экономики Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) в Коммунистической академии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1980). С 1922 года в Социалистической академии действовал кабинет экономики, предшественник Института экономики Комакадемии. 8 июля 1930 г. Институт экономики Комакадемии объединён с Институтом экономики РАНИОН. 15 февраля 1936 г. реорганизация Экономического и Аграрного институтов Комакадемии в единый Институт экономики с включением его в систему Академии Наук СССР. В 1941—1943 гг. институт находился в эвакуации в Алма-Ате. 4 октября 1947 г. Институт мирового хозяйства и мировой политики и Институт экономики были объединены в единый Институт экономики в системе Академии Наук СССР. В структуру института входят: Центр политико-экономических исследований; Центр инвестиций и инноваций; Центр макроэкономической стратегии; Центр исследований рынка труда и социальных процессов; Центр социально-экономических проблем федерализма; Центр институциональных и микроэкономических исследований; Центр финансово-банковских исследований; Центр информации. В 2005 г. было осуществлено объединение Института экономики и Института международных экономических и политических исследований (ИМЭПИ РАН, бывший Институт экономики мировой социалистической системы Академии наук СССР) — последний вошел в структуру Института экономики в качестве филиала под названием Отделение международных экономических и политических исследований (ОМЭПИ). В структуру отделения входит Центр внешнеэкономических исследований. Институт осуществляет подготовку аспирантов по специальностям: 08.00.01 — экономическая теория;08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством; 08.00.10 — финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.14 — мировая экономика и др. Институт является одним из учредителей журнала «Вопросы экономики» (14979).

Внешняя политика:

10 августа 1931 г. когда Бриан и советский полпред В. С. Довгалевский парафировали текст пакта, французы выдвинули условием подписания пакта заключение СССР аналогичного пакта с Польшей. Спустя два месяца, 14 октября 1931 г. Литвинов предложил польскому поверенному в Москве подписать советско-польский пакт о ненападении. 25 июля 1932 г. он был подписан, а 29 ноября 1932 г. состоялось подписание и советско-французского пакта о ненападении. При этом Париж пытался представить дело таким образом, что переговоры о пакте были начаты по инициативе Москвы, и Париж пошел на них лишь после того, как поверил, что аналогичные переговоры ведутся также между Москвой и Варшавой. За всеми этими французскими шагами стоял замысел рассорить Германию с СССР и в конечном счете перетянуть Берлин на свою сторону, продемонстрировав ему сначала ненадежность Москвы как стратегического союзника. Ведь, действительно, получалось, что СССР заключил пакты с двумя злейшими противниками Германии, против которых в Берлине были обращены взоры практически всех политических партий страны, жившей идеей пересмотра границ. Однако Москва, сыграв «парижскую партию», сумела доказать Берлину тщетность всех усилий французов. И не случайно тогдашний канцлер Германии Брюнинг в своих мемуарах по этому поводу писал: «С весны 1931 года французы то и дело безрезультатно пытались отколоть от нас Россию» (Heinrich Bruning. Memoiren. Stuttgart, 1970. S. 616.). Симптоматичны в этой связи следующие слова Брюнинга: «Мы отпустим мизинец России, за который держимся сейчас, только тогда, когда будем твердо держать в своих руках руку Франции». Но этой-то «руки Франции» как раз и не было. Не случайно Брюнинг, сожалея впоследствии о начавшихся портиться тогда советско-германских отношениях, отметил: «Основа для полного отхода от России была заложена без какой-либо выгоды для нас взамен» (Ахтамзян А. А. Указ, соч, с. 277—278.). Таким образом, Парижу таки удалось добиться одной из своих целей — между Москвой и Берлином пролегла тень недоверия, а германская пресса истолковала переговоры СССР с Францией и Польшей и последующее заключение соответствующих пактов о ненападении как «взрыв» Рапалло. Москва свою «податливость» Франции объясняла реализацией политики безопасности, выражавшейся в заключении ряда двусторонних пактов о ненападении со своими соседями Турцией, Ираном, Афганистаном, той же Германией (11784).

10 августа 1931 г. когда Бриан и советский полпред В. С. Довгалевский парафировали текст пакта, французы выдвинули условием подписания пакта заключение СССР аналогичного пакта с Польшей. Спустя два месяца, 14 октября 1931 г. Литвинов предложил польскому поверенному в Москве подписать советско-польский пакт о ненападении. 25 июля 1932 г. он был подписан, а 29 ноября 1932 г. состоялось подписание и советско-французского пакта о ненападении. При этом Париж пытался представить дело таким образом, что переговоры о пакте были начаты по инициативе Москвы, и Париж пошел на них лишь после того, как поверил, что аналогичные переговоры ведутся также между Москвой и Варшавой. За всеми этими французскими шагами стоял замысел рассорить Германию с СССР и в конечном счете перетянуть Берлин на свою сторону, продемонстрировав ему сначала ненадежность Москвы как стратегического союзника. Ведь, действительно, получалось, что СССР заключил пакты с двумя злейшими противниками Германии, против которых в Берлине были обращены взоры практически всех политических партий страны, жившей идеей пересмотра границ.

Однако Москва, сыграв «парижскую партию», сумела доказать Берлину тщетность всех усилий французов (18265).

10 августа 1931 г. был парафирован договор о ненападении между СССР и Францией (Подробный анализ см.: Wolos М. Francja - ZSSR- Stosunki polityczne w latach 1924-1932. Torun, 2004. S. 474-523) (22725).

За рубежом:

10 августа 1931 г. первый в мире самолёт подобной схемы - моноплан Мак. 10 с двигателем 1оггате Ю.12Ь — поднялся в воздух. В 1921 г. Махонин вместе с семьёй эмигрировал во Францию и сумел создать успешную авиастроительную фирму. Завод Махонина серийно выпускал бесхвостые планеры Фовеля (Раиуе!). Сам же владелец в 1929 г. получил патент на самолёт с раздвижным крылом. Если Бакшаев надвигал на крыло дополнительные секции от бортов фюзеляжа, то у Махонина удлинённые консоли выдвигались из законцовок крыла. В результате росла не только площадь, но и удлинение крыла (что сказывалось на уменьшении индуктивного сопротивления). В 1935 г. появился еще один «раздвижной» самолёт Мак.101 с мощным мотором Споте-КЬопе К14 и убирающимися шасси - явная заявка на прототип истребителя. Но, как и Бакшаев, заинтересовать в те годы своими идеями правительство или военных Махонин не смог. И хотя в 1947 г. он построил ещё один самолет подобной схемы (Мак.123 с трофейным двигателем ВМ\А/-80Ш), все его летательные аппараты так и остались опытными конструкциями. Идея изменения площади и даже формы крыла вновь оказалась востребованной позднее, в 1960-е годы, когда во многих странах появились сверхзвуковые самолёты с большой скоростью полета (11846).

Авиапромышленность:

11 августа 1931 г. закончились испытания самолета И5 N 5 с ЮVI с утоненными консолями, которые проходили с 31 июля 1931.

Цель работы

Испытание самолета на штопор.

Краткий вывод

Введение в коробку крыльев утоненных консолей не дало улучшение характера штопора. Добавочные пластины ухудшают управляемость.

Летных дней на испытание - 5

Количество полетов - 9

Налетано часов - 4 час. 10 мин. (3289,84-95).

11 августа 1931 г. в кабинете начальника ЦАГИ Н.М.Харламова состоялось специальное совещание о мероприятиях по переводу серийного производства Р-5 на разрезные крылья. На нем присутствовал начальник 3-й бригады ЦКБ Н.Н.Поликарпов. По ряду причин в дальнейшем в этих работах Николай Николаевич непосредственного участия не принимал, хотя и консультировал проектирование. Верхнее крыло бипланной коробки Р-5 было почти прямоугольной формы. На нем установили автоматические предкрылки. Кроме того, на верхнем и нижнем крыльях имелись щитки-закрылки (10667).

11 августа 1931 г. на совещании в УВВС было решено заказать войсковую серию до 12 самолетов И-12 (АНТ-23) в случае удовлетворительных результатов от испытания этой машины.   Результаты испытаний были неудовлетворительными, и заказ дан не был (23136).

11 августа 1931 года состоялось совещание по типам самолетов у начальника ВВС.

1. Сухопутные самолеты:

а) Истребители:

Оставить в плане заказов 1932 года И5 и И7.

б) Штурмовики:

Принимая во внимание, что ТШ под М-27 даст, по-видимому, небольшое улучшение по сравнению с ТШ под М17 (большой вес, габариты, обороты, расход горючего) и, так как ТШ под М-17 имеет преимущество в виде простого и быстрого перевооружения под мотор м-34, несомненно лучший, чем М-27, производить ТШ под М-17 с последующим переходом самолетов под М-34.

в) Разведчики:

Иметь в плане один тип Р-5, он же легкий бомбардировщик.

г) Тяжелые самолеты:

Иметь в плане заказов ТБ-3 и Р-6.

д) Учебные самолеты:

Иметь У-2.

ДИ3, в том в каком он предъявлен на гос. испытания, в производство не внедрять, по получении нового более современного типа 2 местного истребителя, поставить вопрос о его внедрении в серию.

ТБ1 с производства по плану 1932 года снять, заменив Р-6.

Заказать в опытных сериях следующие типы самолетов:

ТБ-5, примерно на 1 эскадрилью, в количестве 12 шт.

Перехватчик (N 7) - на 2 эск. в количестве 75 шт.

И-12 в небольшой опытной серии (до 12 шт.) в случае получения более или менее удовлетворит. результатов от испытания этой машины.

Морские:

Савойя 62 бис, как основной, под АССО с последующим переходом на М-34, отказавшись от М-27.

МДР-3 в качестве основного типа дальнего морского разведчика, отказавшись от МДР-2.

Тяжелую морскую авиацию вооружать ТБ3 или Р6 в зависимости от назначения, или на колесах или на поплавках.

Поставить в план в качестве учебного самолета М-У2. Допустить опытную серию Шаврова в качестве самолета связи и сопровождения в болотистых районах.

Р5 на поплавках в качестве опытной серии.

А1 - в качестве опытной серии.

Поплавки и шасси к Р-6 (опытн. экз.).

По заводам:

Поставить производство:

| На заводе |  |
| --- | --- |
| N 1 | Р5 и ТШ |
| N 21 | И5 и учебных |
| N 22 | Р6, ТБ3, АНТ-9 |
| N 23 | У2, МУ2 |
| N 31 | МДР3, Савойя, поплавки ХАЗ К5, И7. |

Гражданские самолеты:

Допустить в качестве гражданских самолетов следующие типы:

АНТ-9 под М-26, с постановкой производства опытных экз. под М-22.

К5 - под М-15.

ТБ3 - в качестве пассажирской машины.

В качестве морского пассажирского самолета иметь МДР-3.

Моторы:

| Завод |  |
| --- | --- |
| N 26 | М-17, каковой считать на 1932 год основным для этого завода. |
| N 24 | Основным для этого завода считать М-34, затем ФЭД в виде опытн. серии. Допустить М15 и М26 на первое полугодие 1932 года |
| N 29 | М-11 и М-22 с переносом М-22 с середины 1932 года на Пермский завод N 19, имея в виду развитие М-22-Н. |
|  | М-11 - модифицировать на 165 л.с. |

Исходя из вышеуказанного, считать абсолютно необходимым всемерно форсировать производство М-34 и немедленно начать подготовку его к серийному производству на заводе N 24 (3217,275-277).

За рубежом:

11 августа 1931 - Первый полет прототипа Bleriot 5190, дальней летающей лодки, разработанной французской фирмой Bleriot - Bleriot 5190 Santos Dumont. Bleriot 5190 была оборудована четырьмя двигателями Hispano-Suiza 12Nbr мощностью 650 л.с. Летающая лодка получившая наименование Santos Dumont была предназначена для трансатлантических полетов. Авиационное Министерство Франции в 1935 году заказало фирме еще три экземпляра Bleriot 5190. Большинство средств фирмы было инвестировано в этот проект и когда на следующий год заказ без каких-то объяснений был отменен фирма потерпела крах, а Луи Блерио умер от сердечного приступа (22402).

11 августа 1931 - Первый полет первого образца французского экспериментального самолета конструкции русского эмигранта И.И. Махонина Mak.10 оснащенного двигателем Lorraine 12Eb мощностью 480 л.с. Особенностью самолета было  крыло с изменяемым размахом (длина крыла изменялась от 13 до 21 м, а площадь от 19 до 33 м2). Внешние части консолей могли телескопически втягиваться внутрь корневых частей крыла (22402).

11 августа 1931 Великобритания присоединилась к меморандуму Гувера об отсрочке на год выплат Германией по репарациям (3186).

Авиапромышленность:

В августе 1931 на И-8 (АНТ-13) заменили мотор, ГО и шасси и продолжили испытания (140,34). 12 августа состоялся первый вылет после доработок и испытания продолжались до апреля 1932. На гос. испытания не передавали (346,51).

12 августа 1931 года улучшенный И-8 совершил очередной полет. О дальнейшей судьбе машины известно только, что ее доводки и усовершенствования продолжались до 1932 года включительно. Результаты испытаний самолета после переделок пока неизвестны (12295).

12 августа 1931 года на Центральном аэродроме состоялась демонстрации агитсредств Гроховского проработанных конструкторским отделом НИИ - испытание агитшаров Федорова и прибора Кольцова

Программа демонстрации агитсредств Гроховского проработанных конструкторским отделом НИИ - испытание агитшаров Федорова и прибора Кольцова:

1. Парашютная дистанционная агитбомба.

Сбрасывание с самолета Р-1.

Бомба может сбрасываться с любых высот, не требующая установок дистанций в воздухе.

2. Ударная агитбомба.

Сбрасывание с самолета Р-1.

Сбрасывание с любых высот без установок на дистанцию.

3. Транспортный парашют Г-2.

Сбрасывание с самолета Р-1.

Снабжение газетами разбросанных частей.

4. Транспортные мешки Г-3.

Сбрасывание с самолета Р-1.

Сбрасывание радиоаппаратуры.

5. Прибор Кольцова.

Залистовывание местности литературой.

Сбрасывание с самолета Р-1.

6. Летающий парашют.

Залистовывание местности у неприятеля.

7. Летающая громкоговорящая установка.

Запуск производится на территории неприятеля.

8. Агитшары Федорова.

Выпуск агитшаров для залистовывания местности литературой (3505,57).

12 августа 1931 года начальник 1-го сектора Управления ВВС Вольников писал письмо N 316/00190 начальнику 8-го сектора 5 Упр. штаба РККА.

При сем препровождаю справку о наличии самолетов на 1-е июля 1931 года и предполагаемом наличии их на 1-е января 1932 года.

Справка о наличии самолетов на 1-е июля 1931 года и предполагаемом наличии их на 1-е января 1932 года.

| Наименование самолетов | Наличие на 1 июля1931 г. | Предполагаем. наличие на1 января 1932 г. |
| --- | --- | --- |
| И-5 М-22 | 21/4 | 182 |
| И-4 М-22 | 137/16 | 150 |
| И-3 М-17 | 297/15 | 270 |
| И-7 М-17 | - | 40 |
| И-2 и И-2бис | 74/19 | 54 |
| Р-6 М-17 | - | 31 |
| Р-5 М-17 | 114/2 | 605 |
| МР-5 М-17 | - | 8 |
| Р-1 М-5 | 1223/284 | 1443 |
| МР-М-5 | 58/12 | 60 |
| ТШ-2-х моторн. | - | 9 |
| ТБ-1 на поплавк. | - | 19 |
| ТБ-3 |  |  |
| САВ.62бис | - | 28 |
| Д-ВАЛЬ | 15/4 | 18 |
| НД-55 | 18/2 | 16 |
| У-1 | 271/54 | 200 |
| У-2 | 70/8 | 400 |
| МУ-1 | 25/12 | 25 |
| АНТ-9 | 5/0 | 7 |
| Р-3 М-5 | 3/9 | 10 |
| Р3-ЛД | 53/29 | 73 |
| Итого: | 2464/478 | 3814 |

Примечание: Знаменателем показаны самолеты, находящиеся в ремонте. (2992,106-107).

12 августа 1931. На лугу возле деревни Щукино прошли финальные соревнования летающих авиамоделей (18724).

За рубежом:

12 августа в 1931 году на польском самолете «RWD-7» был установлен мировой рекорд скорости для легких спортивных самолетов - 178 км/ч. Уже в конце сентября самолет покорил еще один мировой рекорд в этом классе – «RWD-7» поднялся на высоту 6023 метра. «RWD-7» был разработан как рекордный самолет. Его конструкторами были три молодых инженера - Станислав Рогальский, Станислав Вигура и Йержи Дрзвеций. Они использовали в конструкции самолета ряд решений опробованных ими в ранних моделях – «RWD-2» и «RWD-4». Единственный построенный экземпляр «RWD-7» взлетел в июле 1931 года, пилотируемый Йержи Дрзвецием (14981).

Авиапромышленность:

13 августа 1931 закончились гос. испытания второго экземпляра И-5, которые шли с 13 июля 1931 и по результатам решили принять на вооружение (222,6).

13 августа 1931 закончились гос. испытания самолета И5 - М22 N 21117 эталона на 1933 год, которые проходили с 13 июля 1931.

Цель испытания:

Определение возможности использования самолета И5 N 21117 как эталона для постройки самолетов И5 М22 в 1933 году.

Определение летных данных самолета, отличающегося от серии И5 выпуска 1932 года с установкой: металлического винта, поворотных стоек, обтекателей на колесах, электровооружением, новым подогревателем и заменой помпы АМ на помпу типа Хорнет.

Заключение

Самолет И5-М22 эталон на 1933 год утвердить лишь после устранения частично на самолете, частично в чертежах дефектов обнаруженных при испытании. Устранение дефектов самолетному тресту провести не позднее 20 июля 1933 года.

Испытание самолета И5 ЮVI

Самолет И-5 N2 постройки ЦКБ - мотор Гном Рон _Юпитер_ VI 480 НР N 42071

Краткий журнал прохождения работ:

| Испытание начато | 13 июля 1931 года |
| --- | --- |
| Испытание закончено | 13 августа 1931 года |
| Летных дней | 18 |

Всего самолет находился на испытаниях 31 день.

Заключение:

На основании произведенных испытаний НИИ считает:

Что самолет И-5 ЮVI, обладая хорошими летными и эксплуатационными данными может быть признан современным истребителем.

При устранении недочетов и при получении удовлетворительных результатов испытания вооружения и оборудования самолет И-5 может быть принят на вооружение ВВС (3915).

13 августа 1931 г. И-5 прошел государственные испытания с положительной оценкой, которые проходили с 13 июля. Был сделан вывод о целесообразности принятия самолета на вооружение ВВС РККА. Эта рекомендация «задним числом» официально утверждала уже принятое решение (10667).

Другие оборонные отрасли:

13 августа 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 29. 2. Итоги опытной мобилизации промышленности в 1930 г. и план опытных мобилизаций осени 1931 г. (в частности доклад Смилги о ходе выполнения МПС постановления Президиума ВСНХ по докладу Ефимова) (Кузнецов). 10. О состоянии работ по матчасти воздухоплавания (Алкснис). 16. О расширении функций Научно-авто-тракторного института соответственно потребностям РККА (Халепский). 24. Импортный план на 1932 г. (Гиттис). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 21. Л. 81, 84, 85, 87) (12342).

13 августа 1931 ЦИК и СНК приняли постановление «О введении в действие положения о фондах премирования за достижения по выполнению и перевыполнению промфинплана, а также за изобретения, технические усовершенствования и рационализаторские предложения» (12265).

За рубежом:

13 августа в 1931 году в небо поднялся первый четырехмоторный «H.P.42W» "Геракл" ("Неracle" ) «G-AAXC». После устранения неполадок с выхлопными трубами на верхних двигателях "Геракл" перелетел на основную базу "Империал Эйруэйз" в Кройдоне (14982).

Авиапромышленность:

14 августа 1931 г. был выполнен первый полет цельнометаллического пассажирского самолета АНТ-14 "Правда" (6395).

14 (13 - 274) (15 - 438,626) августа 1931 состоялся первый полет АНТ-14 в Москве (71,183), а 15 августа - второй (92,437). Летал М.М.Громов (346,52) и И.Ф.Козлов (438,626). В авиаэскадрилье МГ использовался для платных полетов над Москвой почти 10 лет. 1000 полетов, 40 тыс. пассажиров без проблем. Два раза летал в Харьков и один раз в Ленинград (92,437). Затем в 1942 его перевезли в Парк Горького и он стал первым в стране авиа кинотеатром для детей (77,106).

14 августа 1931 года был выпущен пассажирский самолет АНТ-14 на 2,5 месяца раньше срока. После упомянутой даты самолет АНТ-14 произвел несколько пробных полетов в воздухе, показавших его высокие качества и значительные преимущества перед подобными самолетами, конструируемыми за границей.

После этого самолет АНТ-14 полетов не производил, в эксплуатацию не вступил и не был сдан до середины сентября. Причиной этого стало то, что самолет был недоделан: в нем отсутствует телефонное сообщение между пилотами и командиром корабля, электропроводка для освещения, испорчен центральный мотор и т.д. (7753, 190).

14 августа 1931 года летчик-испытатель М.М. Громов впервые поднял в воздух пятимоторный самолет-гигант АНТ-14, способный перевозить до 36 пассажиров. Однако потребность в столь большом самолете на авиалиниях пока не возникла, и АНТ-14 остался в единственном экземпляре, став в 1933 году флагманом эскадрильи имени Максима Горького, получив собственное наименование – «Правда» (21249).

14 августа 1931 г. состоялся первый полет опытного образца АНТ-14, второй имел место на следующий день. Машину в обоих случаях пилотировал М.М. Громов. При полетном весе 17 530 кг самолет имел максимальную скорость 236 км/ч и дальность порядка 1200 км. АНТ-14 отличался неплохой устойчивостью и управляемостью. Испытания прошли без всяких осложнений. Выявив возможность увеличения нагрузки, конструкторы проработали новый вариант компоновки салона на 36 пассажирских мест.

На 1932 г. Главное управление ГВФ пыталось заказать у промышленности 30 АНТ-14, но заявка не была принята ГУАП в связи с перегрузкой военными заказами. В серийное производство АНТ-14 так и не попал.

Однако этот самолет рассматривался не только как гражданский. Собственно, чисто гражданских машин в нашей стране в тот период вообще не было. Каждый пассажирский самолет с самого начала проектировался с учетом возможного военного применения. Технические задания обязательно согласовывались с Управлением ВВС, а опытно-конструкторские работы по пассажирскому самолетостроению наполовину финансировались военными. Им гражданские самолеты нужны были как транспортные и вспомогательные бомбардировщики (12036).

14 августа в 1931 году первый полет цельнометаллического пассажирского самолета «АНТ-14» «Правда», М.М.Громов. Этот пассажирский самолет на 35 мест с 5-ю моторами строился для предполагавшейся трансконтинентальной линии Москва-Владивосток. Серия не строилась, поскольку из-за малого пассажиропотока использование самолета было нерентабельным. Самолет «АНТ-14» быд флагманом агитэскадрильи имени М.Горького (14983).

Другие оборонные отрасли:

С 14 по 22 августа 1931 г. на НИАПе из ЛМК было сделано 102 выстрела. Максимальный угол возвышения, при котором возможна стрельба, +43°, то есть ЛМК фактически не могла использоваться как мортира, стреляющая под углом возвышения свыше 45°.

В 1930 г. заводу № 7 был выдан заказ на 100 ЛМК, но завод ухитрился сорвать этот заказ.

В 1933 г. заводом № 8 было изготовлено 9 ЛМК, которые проходили войсковые испытания в московской Пролетарской стрелковой дивизии. В октябре 1933 г. дивизия проводила учения с ЛМК (по две мортиры на роту). Результаты испытаний: система неустойчива; скорострельность — 8 выстр/мин вместо предполагаемых 10–12; при дальности 1400 м рассеивание 150 м.

На вооружение ЛМК принята не была и больше не заказывалась.

В начале 1931 г. Курчевским была спроектирована 76,2-мм легкая мортира (ЛМК). Мортира предназначалась для вооружения стрелковой роты. Ствол мортиры ребристый. Заряжание с дула. Затвора не было. Подъемный и поворотный механизмы винтовые. Колеса сплошные дисковые.

Данные легкой мортиры Курчевского

Калибр, мм — 76,2

Длина ствола без воронки, мм/клб — 605/8

Длина воронки (сопла), мм — 550

Угол ВН, град — ?10°; +60°

Угол ГН, град — 4°30?

Высота системы в боевом и походном (на руках) положении, мм — 750

Длина станин (длина станка от оси до края), мм — 900

Ширина хода, мм — 510

Диаметр колеса, мм — 300

Высота системы в сложенном положении, мм — 490

Вес ствола с воронкой, кг — 21,2

Вес воронки (сопло), кг — 4,20

Вес прицела, кг — 1,5

Вес станка, кг — 14,15

Вес системы, кг — 38

Скорострельность, выстр/мин: расчетная — 10–12

практическая — 8

Время перехода из боевого положения в походное, с — 20–30

Собственно, ЛМК и мортирой назвать нельзя. Видимо, Курчевский не знал, что мортира — это орудие, основной задачей которого является стрельба под углом свыше 45°. А ЛМК только по тактико-техническим характеристикам, поданным Курчевским в Артуправление РККА, могла вести стрельбу под углом 60°. Конструктивно ствол опытного образца мог быть опущен до 57°, но действие газовой струи физически не позволяло стрелять под углом больше 43°. Да и тогда действие раскаленных газов было опасно для расчета.

При стрельбе из мортиры использовались опытные легкие снаряды весом от 3,2 до 4 кг. Выстрел унитарный. Заряд 320 г пороха ВЛ помещался в сгорающую гильзу из нитроткани с деревянным поддоном. Длина гильзы 112 мм.

Максимальное давление в канале составляло 1800 кг/см2.

Первый образец 76-мм легкой мортиры Курчевского был изготовлен на заводе № 8. После заводских испытаний в объеме 100 выстрелов его отправили на полигонные испытания. На НИАП мортира прибыла 12 августа 1931 г. (12091).

С 14 по 22 августа 1931 г. на НИАПе из ЛМК было сделано 102 выстрела. В начале 1931 г. Курчевским была спроектирована 76,2-мм легкая мортира (ЛМК). Мортира предназначалась для вооружения стрелковой роты. Ствол мортиры ребристый. Заряжание с дула. Затвора не было. Подъемный и поворотный механизмы винтовые. Колеса сплошные дисковые.

Максимальный угол возвышения, при котором возможна стрельба +43°, то есть ЛМК фактически не могла использоваться как мортира, стреляющая под углом возвышения свыше 45°.

Данные легкой мортиры Курчевского

Калибр, мм …… 76,2

Длина ствола без воронки, мм/клб …… 605/8

Длина воронки (сопла), мм …… 550

Угол ВН, град …… -10°; +60°

Угол ГН, град …… ±4°30'

Высота системы в боевом и походном (на руках) положении, мм …… 750

Длина станин (длина станка от оси до края), мм …… 900

Ширина хода, мм …… 510

Диаметр колеса, мм …… 300

Высота системы в сложенном положении, мм …… 490

Вес ствола с воронкой, кг …… 21,2

Вес воронки (сопло), кг …… 4,20

Вес прицела, кг …… 1,5

Вес станка, кг …… 14,15

Вес системы, кг …… 38

Скорострельность, выстр/мин.

расчетная …… 10—12

практическая …… 8

Время перехода из боевого положения в походное, с …… 20—30

Собственно ЛМК и мортирой назвать нельзя. Видимо, Курчевский не знал, что мортира — это орудие, основной задачей которого является стрельба под углом свыше 45°. А ЛМК только по тактико-техническим характеристикам, поданным Курчевским в Артуправление РККА, могла вести стрельбу под углом 60°. Конструктивно ствол опытного образца мог быть опущен до 57°, но действие газовой струи физически не позволяло стрелять под углом больше 43°. Да и тогда действие раскаленных газов было опасно для расчета.

При стрельбе из мортиры использовались опытные легкие снаряды весом от 3,2 до 4 кг. Выстрел унитарный. Заряд 320 г пороха ВЛ помещался в сгорающую гильзу из нитроткани с деревянным поддоном. Длина гильзы 112 мм.

Баллистические данные, полученные на испытаниях

Вес снаряда, кг …… Начальная скорость, м/с — Дальностям — Угол, град. — Давление в канале, кг/см2

3,9 …… 173,6 — 1200 — 15°

3,2 …… 205,2 — 3000 — 35°

3,0 …… 170 — 2200 — 41º — 1600

Максимальное давление в канале составляло 1800 кг/см2.

Первый образец 76-мм легкой мортиры Курчевского был изготовлен на заводе № 8. После заводских испытаний в объеме 100 выстрелов его отправили на полигонные испытания. На НИАП мортира прибыла 12 августа 1931 г.

В 1930 г. заводу № 7 был выдан заказ на 100 ЛМК, но завод ухитрился сорвать этот заказ.

В 1933 г. заводом № 8 было изготовлено 9 ЛМК, которые проходили войсковые испытания в Московской Пролетарской стрелковой дивизии. В октябре 1933 г. дивизия проводила учения с ЛМК (по две мортиры на роту). Результаты испытаний: система неустойчива; скорострельность 8 выстр./мин. вместо предполагаемых 10-12; при дальности 1400 м рассеивание 150 м.

На вооружение ЛМК принята не была и больше не заказывалась (15117).

14 августа 1931 г. Постановление СНК СССР № 169сс о милитаризации рабочих и служащих полевых органов НКПС (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 54) (12415).

Постановление СНК СССР № 170сс об утверждении Положения об обсервационных пунктах (карантинах) на военное время (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 55?59) (12415).

Постановление СНК СССР № 171с об отсрочках по призыву па действительную военную службу в 1931 г. для промышленности (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 60) (12415).

Постановление СТО СССР № 174сс об обеспечении оборонительного и казарменного строительства НКВМ (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 55?57) (12415).

14 августа 1931 Политбюро ЦК В(КП(б) одобрило директивы по контрольным цифрам на 1932 г., указав на необходимость при составлении встречных планов исходить из утвержденного правительством народнохозяйственного плана (12265).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 14 и 20 августа 1931. Из протокола заседания Политбюро № 56, 1931 г.

О создании Комиссии по разгрузке Москвы

Принять предложение Секретариата ЦК об организации Комиссии Политбюро (с последующим оформлением ее как комиссии СНК РСФСР) по разгрузке Москвы от различных учреждений и учебных заведений, которые могут быть переведены в другие города СССР (11652).

Между 14 и 20 августа 1931. Из протокола заседания Политбюро № 56, 1931 г.

О положении с топливом

Для выработки проекта создать Комиссию... Комиссии исходить из следующих директив:

1) конкретно установить, какие железные дороги могут быть переведены на нефть, какие — на дрова и какие должны оставаться на угле;

2) установить, какие район и предприятия могут быть освобождены от снабжения донецким топливом и переведены на местное...

6) разработать меры максимального увеличения добычи топлива: угля, дров, торфа,— в особенности обеспечение выбора торфа (11652).

За рубежом:

14 августа 1931 бывший президент Литвы профессор Вольдемарс и 23 его сторонника обвинены литовским судом в заговоре с целью захвата власти (4962).

Авиапромышленность:

15 августа 1931 в НИИ ВВС закончился первый этап испытаний (образца для серии) самолета И5 № 18 с мотором М15, которые проходили с 30 июля 1931.

Результаты испытания (образца для серии) самолета И5 № 18 с мотором М15

Выводы были сделаны на основании двух разновременных испытаний одного и того же самолета.

Первый раз испытывался самолет И5 № 18 с мотором М15 № 6. Испытание было начато 30 июля 1931 года и прервано 15 августа 1931 года из-за поломки рамы моторной установки. Самолет И5 № 18 после ремонта вторично был предъявлен для испытания 10 октября 1931 года с другим мотором М15 № 24109 и с тем же винтом.

Самолет И5 № 18 построен по типу серийных самолетов, т.е. отдельные части самолета изготовлялись на заводах №№ 39, 1 и 22, а вся сборка самолета произведена заводом № 39.

По сообщению завода № 39 данный самолет в сравнении с И5 Юп VI усилен ………….

Цель испытаний

За период с 12 декабря 1930 года по 1 февраля 1931 года и с 6 мая 1931 года по 15 июня 1931 года испытывался самолет И5 № 3 с мотором М15. Этот самолет не имел целого ряда деталей, требующихся для установки вооружения и оборудования и имел конструкцию (капотаж, моторы, установка пулеметов) отличную от предполагаемой в серийной постройке, поэтому полученные летные данные не могли быть показаны для серийных самолетов И5-М15. Установка вооружения на самолете И5 № 3 носила макетный характер, вследствие чего вооружение не могло быть испытано. Поэтому заводом № 39 был дан на испытание в НИИ ВВС другой самолет И5 № 18 с мотором М15, который должен быть принят как образец для серии. Данный самолет мог быть испытан только в отношении летных данных, так как вооружение его не было отлажено (при заводских испытаниях был отмечен перегрев верхних пулеметов и трещины у трубы нижних пулеметов) и правые пулеметы не имели левых приемников.

Вооружение самолета И5-М15 отличается от вооружения самолета И5-ЮпVI тем, что верхние пулеметы разнесены на 40 мм больше и у нижних пулеметов поставлены трубы.

Ход испытания

За период первого испытания самолет И5 № 18 произвел следующие полеты:

31 июля 1931 года – полет на определение скороподъемности и горизонтальных скоростей на высотах 5000, 4000, 2000, 1000 м –45 минут

1 августа 1931 года – полет с целью определения скороподъемности, потолка и горизонтальных скоростей на высотах 7000, 6000, 5000 м. Определение расхода горючего на высоте 5000 м – 2 часа 5 минут

2 августа 1931 года – полет на управляемость на 5000 и 3000 м. Определение расхода горючего на высоте 3000 м – 2 часа 20 минут

Во время второго испытания произведены следующие полеты:

12 октября 1931 года - полет на управляемость и фигуры на высоте 1000 м. Полет с целью определения горизонтальных скоростей на высоте 100 м – 1 час 30 минут

Испытание прервано из-за поломки самолета при вынужденной посадке. Вынужденная посадка произошла вследствие прекращения подачи бензина.

Заключение

На основании произведенных испытаний можно установить, что самолет И5 при постановке на него мотора М15 в серийной постройке будет иметь как худшие летные данные, так и меньший радиус действия, чем с мотором ЮпVI (6964, 32-40).

15 августа 1931 г. разоруженному гражданскому варианту Р-5 присвоили обозначение П-5. В мастерских ВВС эти машины проходили необходимую доработку. Под полом задней кабины и за ней оборудовались грузовые отсеки. Всего можно было взять 400 кг: два пассажира и их багаж или только груз - 250 кг в задней кабине, 70 кг под полом и 80 кг сзади. В перегрузку можно было подвесить под крыльями цилиндрические грузовые контейнеры, называвшиеся "баллонами" или "сигарами" (12034).

15 августа 1931 г. по причине поломки моторамы были прерваны испытания в НИИ ВВС И-5 № 18 с двигателем М-15 № 6, которые начались 30 июля 1931. После ремонта самолет предъявили к тестированию с новым двигателем - М-15 № 24109. Полеты начались 10 октября, а через несколько дней самолет потерпел аварию при выполнении вынужденной посадки. Дальнейшая судьба машины не просле живется, однако из переписки завода №39 известно, что какой-то И-5 с М-15 потерпел аварию и не восстанавливался (вероятно это был И-5 №18).

Не смотря на аварию, основные выводы в отношении испытывавшегося самолета были, получены. В частности, указывалось, что серийные И-5 с М-15 будут обладать худшими летными данными и меньшим радиусом действия, чем И-5 с двигателем «Юпитер» VI. Максимальная полетная скорость самолета с М-15 оказалась немного выше, а скороподъемность чуть ниже, чем у второго опытного экземпляра.

|  | И-5 М-15 | И-5 Ю-VI |
| --- | --- | --- |
| Скорость максимальная на 1000 м (км/ч) | 266 | 258 |
| Время набора 3000 м (мин.) | 4,75 | 4,68 |

Между тем, значительные усилия, потраченные на внедрение М-15 в производство, и большие на него надежды обусловили продолжение работ по его внедрению. Было решено, что в числе первой сотни серийных истребителей должны быть 10 машин с М-15, поэтому еще один самолет оснастили таким двигателем. Он прибыл на аэродром 25 ноября 1931 г., далее доводился в бригаде С.А. Кочеригина, в которой готовили чертежи для серийного производства. Впрочем, уже в конце 1931 г. от использования М-15 отказались и более И-5 с этими двигателями не строились (11974).

15 августа 1931 г. Комиссией НИИ ВВС и ЦАГИ был осмотрен АНТ-9 переданный ВОГВФ в ЦАГИ ВАО в мае 1931 и найден ряд недоделок, срок устранения которых был установлен 20.08.31 г. Впоследствии по плану ВАО срок переоборудования указанного самолета был установлен 1.10.31 г. (3045,19).

15 августа 1931 г. состоялся второй полет опытного образца АНТ-14. Машину как и впервый раз пилотировал М.М. Громов. При полетном весе 17 530 кг самолет имел максимальную скорость 236 км/ч и дальность порядка 1200 км. АНТ-14 отличался неплохой устойчивостью и управляемостью. Испытания прошли без всяких осложнений. Выявив возможность увеличения нагрузки, конструкторы проработали новый вариант компоновки салона на 36 пассажирских мест.

На 1932 г. Главное управление ГВФ пыталось заказать у промышленности 30 АНТ-14, но заявка не была принята ГУАП в связи с перегрузкой военными заказами. В серийное производство АНТ-14 так и не попал.

Однако этот самолет рассматривался не только как гражданский. Собственно, чисто гражданских машин в нашей стране в тот период вообще не было. Каждый пассажирский самолет с самого начала проектировался с учетом возможного военного применения. Технические задания обязательно согласовывались с Управлением ВВС, а опытно-конструкторские работы по пассажирскому самолетостроению наполовину финансировались военными. Им гражданские самолеты нужны были как транспортные и вспомогательные бомбардировщики (12036).

15 августа 1931 были закончены проект и чертежи мотора М-38 (2310,130).

15 августа 1931 г. на базе авиаремонтных мастерских был создан АРЗ, позднее- Завод № 21 ГА (Завод № 21 ГВФ, ГА, ОАО «Санкт-Петербургская авиаремонтная компания» (СПАРК) /196210  г. Ленинград, Санкт-Петербург ул. Пилотов, 12 тел. 104-16-06/).

В 10.1993 г. завод № 21 ГА преобразован в АО «СПАРК».

Имелся (2006 г.) центр технического обслуживания вертолетов в Веракрузе (Мексика). В 07.2007 г. из состава ОАО выделено НПО «Спарк».

Численность персонала (2002 г.)- 650 чел.

Директор (1996 г.)- Б.А. Дмитриев. Гендиректор (-1998-2002 г.-)- Ю.Т. Морозов, (2006 г.)- Ю. Борисов.

Коммерческий директор (2002 г.)- О.А. Забава. Технический директор (2002 г.)- С.В. Одинокин.

Производство: самолеты АК-1, Ф-2, Ш-2 (1930-е), Ж-1, Ж-4, СХ-1.

Ремонт: самолеты У-2, Ш-2, Р-5, П-5, МП-1, Ф-1, СХ-1, АНТ-9, ТБ-1, Ли-2, Як-12Р, Ан-2, Ил-14, Ми-4, Ка-15, Ка-18, Ми-8 (1967-2004-), Ми-14, Ми-17 (-1999-2004-), Ка-32 (-1999-2004-), Ми-26;69 двигатели: М-5, М-11, М-17 (11982).

15 августа 1931 г. своим приказом от Тухачевский выделил газодинамическую лабораторию из состава АНИИ и через Управление военных изобретений подчинил себе, чтобы сотрудников не отвлекали на научные работы, не связанные с ракетной техникой. Не ограничиваясь общим руководством, он вникал в суть исследований, неоднократно посещал ГДЛ и присутствовал на стендовых и полигонных испытаниях ракетных двигателей и динамореактивных пушек, подолгу беседовал с учеными и конструкторами. Именно при содействии начальника вооружений РККА в ГДЛ создали очень приличную по тем временам научно-экспериментальную базу и серьезно расширили исследовательские и конструкторские работы над твердотопливными и жидкостными ракетными двигателями. В первые посещения ГДЛ молодой ученый С.П.Королев постоянно изумлялся уровню их технического оснащения: «Меня поразила научно-экспериментальная база, которой располагали ленинградцы. Она была несравнимо лучше нашей. Мы стали свидетелями большого размаха работ, огромного энтузиазма, с которым здесь велись эксперименты» (11402).

15 августа в 1931 году два АНТ-9 выбросили в районе Красного Села под Ленинградом 19 парашютистов с целью захвата площадки для посадочного десанта. С парашютами приземлились также тяжелое вооружение, включавшее пулеметы, две динамореактивные (безоткатные) пушки, и боеприпасы. После того, как парашютисты заняли оборону, на площадку села эскадрилья бомбардировщиков «ТБ-1» (14984).

Другие оборонные отрасли:

15 августа 1931-го из ворот ХТЗ выехал первый трактор. Недостатки качества восполнялись валом: в апреле 1935-го с конвейера ХТЗ сошел 100-тысячный трактор! Успех был очевиден, и завод наградили орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. А вскоре доверили и более ответственное дело: перевели в 1936 г. с выпуска колесных тракторов СХТЗ-15/30 на гусеничные - СХТЗ-НАТИ I ТА. Уже в 1938-м завод производил их более 1000 в месяц с перспективой создания танкового и танкоремонтного производства [63, с. 228]. В полном объеме она осталась нереализованной (11438).

15 августа 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) одобрило работу комиссий по зарплате в угольной промышленности и черной металлургии; приняло постановления: о производстве землечерпалок, об обеспечении угольной промышленности и жилищного строительства в Донбассе рабочей силой, о перспективах развития цветной металлургии на вторую пятилетку и о капитальных работах на 1932 г.; утвердило проект постановления ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по улучшению баланса угля в СССР», поручив ВСНХ совместно с Московским обкомом ВКП (б) рассмотреть вопрос об увеличении строительства шахт в Подмосковном бассейне (12265).

Армия:

15 августа 1931 г. состоялась первая учебная комбинированная воздушно-десантная операция с участием ТБ-1. В тот день сначала из двух АНТ-9 в районе Красного села под Ленинградом десантировались 19 бойцов парашютно-десантного отряда. После захвата обозначенной площадки и обеспечения круговой обороны здесь приземлилась эскадрилья ТБ-1, доставившая отряд Е.Д. Лукина с оружием, боеприпасами и автомашинами. Тщательно отрепетированная операция прошла за считанные минуты. Операцию повторили на аэродроме в Гатчине. Затем по просьбе командующего войсками Киевского военного округа отряд по воздуху перебазировали в Киев. Здесь при проведении войсковых маневров в районе Могилевки осуществили две комбинированные операции 10 и 14 сентября. Парашютистов сбрасывали из трех АНТ-9, затем эскадрилья ТБ-1 приземлялась и выгружала технику и вооружение. Хотя первые эксперименты оказались вполне успешными, новый род войск все еще находился в зачаточном состоянии, и требовалось вести дальнейшее совершенствование техники и снаряжения. В апреле-мае 1933 г. в каждом военном округе сформировали отдельные стрелковые батальоны особого назначения (ОСБОН), куда по штату входили 2 У-2, 2 Р-5 и 1 ТБ-1. В сформированную бригаду Особого назначения в Детском Селе сначала предполагали направить 6 ТБ-1, затем 3 ТБ-3 и ЗТБ-1. В конце мая 1933 г. начались сборы десантных отделений стрелковых дивизий в Монино под Москвой и в Гатчине под Ленинградом. Парашютные прыжки осуществляли из ТБ-1, оборудованных кабинами КП-1 системы Гроховского. Впрочем, уже в 1934-35 гг. для осуществления в ходе учений массовых десантов применили ТБ-3, а ТБ-1 с подвесными кабинами использовали для тренировок (11286).

15 августа 1931 г. на маневрах Ленинградского округа в районе Красного Села после захвата аэродрома парашютистами эскадрилья ТБ-1 доставила туда посадочный десант. В сентябре отряд принимал участие в маневрах на Украине. Применяли подфюзеляжные кабины, грузовые мешки и контейнеры, а также подвеску ПД-А. Два десанта были выброшены 10 и 14 сентября. Успех учений был омрачен катастрофой самолета, перевозившего пикап. Возвращаясь с маневров, он со всеми находившимися на борту людьми разбился из-за отказа одного двигателя (12001).

15 августа десант парашютистов захватил аэродром "противника", на который перебазировалась одна из эскадрилий ТБ-1. 10 и 14 сентября последние сами использовались для перевозки десантников. После захвата площадок выброшенными с трехмоторных АНТ-9 парашютистами тяжелые бомбардировщики начали приземляться там с пехотой на борту (12024).

В августе 1931 г. десантники впервые участвовали в крупных маневрах Красной армии на Украине. Из специальной техники применяли подфюзеляжные кабины, грузовые мешки и контейнеры. 15 августа группа парашютистов захватила аэродром условного противника, на который села эскадрилья ТБ-1 (12036).

15 августа 1931 с двух АНТ-9 в районе Красного Села вбрасывали десант - 19 парашютистов и ДРП (522,5).

15 августа 1931 г. в районе Красного Села во время первой показательной операции из двух самолетов АНТ-9 одновременно высадились на парашютах 19 бойцов ПДО. 20 августа была выполнена повторная высадка парашютного десанта в составе 20 бойцов ПДО с двух самолетов АНТ-9. ПДО в итоге совершил 237 прыжков (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 2. Л. 22). 1 Одновременно производилась съемка учебного кинофильма, который должен был ознакомить командиров РККА с порядком формирования, подготовкой и проведением операций ПДО. Фильм из 4-х частей (1.300 метров) был заснят за 8 с половиной съемочных дней и после просмотра получил отличную оценку. Картину снимал оператор Сидоров, работавший с Миновым в 1930 г. в Воронеже над учебным фильмом «Парашют», премированным Политуправлением РККА и Правлением Союзкино (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 2. Л. 25). (21402).

15 августа 1931 г. новый начальник Штаба РККА А. И. Егоров, сменивший в июне 1931 г. Б. М. Шапошникова, информировал Реввоенсовет СССР — план работы Военной Академии на 1930/31 год «по всем признакам построен на учете опыта и позаимствован у Германской Военной Академии» (18265).

Жизнь и внутренняя политика:

15 августа 1931 года Постановление ЦК ВКП(б) «Об издательской работе» отметило рост изданий технической книги с 11 млн. экземпляров в 1929 году до 40 млн. экземпляров в 1930 году. Однако «ввиду важности на данном этапе задач овладения техникой и распространения технических знаний этот вид литературы должен быть поставлен в особое положение…». Из системы ОГИЗа было выделено и передано в ведение ВСНХ государственное техническое издательство (Гостехиздат). Гостехиздат должен был организовать издание переводной технической литературы и справочников по различным отраслям производства и техники, вести свою работу в тесной связи с научно-исследовательскими институтами. «Вся издательская работа должна вестись под углом всесторонней помощи социалистическому строительству, подъёма теории на высшую ступень и сочетания её с практикой…» (19546).

За рубежом:

15 августа 1931 Чарльз (Charles Augustus Lindbergh Jr.) и Энн Линдберги (Anne Morrow Lindbergh), заправив полные баки, вылетели ранним утром из Нома, пересекли Беренгов пролив и совершили посадку у острова Карагинского. Американцев встретили гостеприимные местные жители, которые угостили их земляникой с молоком и оставили самые теплые воспоминания. Еще четыре часа полета – и посадка в Авачинской бухте Петропавловск-Камчатского.

19 августа начался новый этап перелета, который для Линдбергов оказался самым сложным. Они должны были преодолеть около полутора тысяч километров и произвести посадку в японском Немуро, но вскоре после взлета из Петропавловска-Камчатского попали в такой туман, что вынуждены были произвести посадку у острова Кетой. Приводнение оказалось жестким и вызвало повреждение конструкции самолета. Ночь супруги провели в самолете в открытом море. Утро принесло облегчение, неподалеку они увидели японское судно, которое отбуксировало самолет в уютную бухту Броутон на острове Симушир, где Линдбергу удалось починить самолет. 22 августа авиаторы продолжили путь, но туман вновь заставил произвести посадку, на этот раз на Итурупе. Немуро был, наконец, достигнут 23 августа (21438).

Авиапромышленность:

В середине августа 1931 начались работы по переоборудованию К-5 N 185 в трехместный бомбардировщик. Бомб - 450-500 кг. Также должны были поставить пулемет ПВ-1 для стрельбы через винт с 250 патронами и двух ДА с 630 патронами. Плюс рация и фотоаппарат. Исследования возможности велись с 1 апреля 1929 (70,175).

Авиапромышленность:

16 августа 1931 года закончились испытания самолета И7 БМВ VI, которые проходили с 10 16 августа 1931 года (6771).

Самолет И7 БМВ VI 3 – опытный постройки завода № 1.

Цель работы

Испытание опытного самолета с полетным весом 1740 кг.

Испытание начато – 10 августа 1931 года

Испытание закончено 16 августа 1931 года

Летных дней на испытание – 5

Количество полетов – 24

Налетано часов – 11 час. 40 мин.

Заключение

Самолет И7 БМВ VI в таком виде, в каком он поступил с завода на испытание, как не отвечающий требованиям предъявляемым к современным истребителям по летным данным и по вооружению на массовое снабжение ВВС рекомендован быть не может.

Ввиду того, что в постройке для снабжения ВВС нет другого истребителя с мотором водяного охлаждения, а также ввиду отсутствия надежных приспособлений облегчающих эксплуатацию моторов воздушного охлаждения в зимних условиях, НИИ признает целесообразным постройку серии самолетов И7 М-17 для вооружения нескольких эскадрилий (6771).

16 августа 1931 закончились испытания самолета И7 БМВ VI, которые проходили с 10 августа 1931. Самолет И7 БМВ VI опытный, постройки завода N 1. На основании произведенных испытаний НИИ посчитал, что самолет И7 БМВ VI не отвечает по своим летным данным требованиям к современным одноместным истребителям и полагает целесообразной постройку самолета для вооружения нескольких эскадрилий, исходя: 1. легкой возможности замены на самолете И7 М17, мотором М34, после чего самолет сможет получить полетные данные современного одноместного истребителя; 2. трудности эксплуатации и понижению летных данных самолета И5 ЮVI в зимних условиях.

Летных дней на испытание - 5

Количество полетов - 24

Налетано часов - 11 час. 40 мин. (3269).

16 августа 1931 года ЦАГИ рапортом на имя Сталина, Кагановича, Орджоникидзе, Ворошилова, Баранова и начальника ВОГВФ Гольцмана сообщило о том, что ЦАГИ выпущен 14 августа 1931 года пассажирский самолет АНТ-14 на 2,5 месяца раньше срока. После упомянутой даты самолет АНТ-14 произвел несколько пробных полетов в воздухе, показавших его высокие качества и значительные преимущества перед подобными самолетами, конструируемыми за границей.

После этого самолет АНТ-14 полетов не производил, в эксплуатацию не вступил и не был сдан до середины сентября. Причиной этого стало то, что самолет был недоделан: в нем отсутствует телефонное сообщение между пилотами и командиром корабля, электропроводка для освещения, испорчен центральный мотор и т.д. (7753, 190).

Другие оборонные отрасли:

16 августа в 1931 году СНК СССР принял постановление «О развитии приемно-передающей радиовещательной сети». В нем указывалось на необходимость форсировать развитие технической базы радиовещания, обеспечить радиовещательными станциями все союзные и автономные республики, края и области (Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР. Москва, Политиздат, 1931, страница 654) (14985).

16 августа 1931 г. Приказом ВОМТ контора "Азотмашстрой"получает сокращенное название Гипроазотмаш. В начале 30-х годов контора была преобразована в институт, который, начиная с 1931 г., назывался: Государственный институт проектирования азотного машиностроения "Гипроазотмаш", Государственный научно-исследовательский институт азотного машиностроения "Гипроазотмаш", Государственный экспериментально-конструкторский институт азотного машиностроения "Гипроазотмаш", Государственный институт азотного машиностроения "Гипроазотмаш". В 1941 г. институт переименован в Государственный институт химического и бумажного машиностроения "Гипрохимбуммаш" и эвакуирован в г. Свердловск. Приказом Наркомата минометного вооружения СССР от 18 августа 1942 г. на базе Гипрохимбуммаша, Экспериментально-конструкторского института химического машиностроения "ЭКИхиммаш" и Конструкторского бюро Киевского завода "Большевик" организован Научно-исследовательский институт химического машиностроения "НИИхиммаш" (12102).

Жизнь и внутренняя политика:

16 августа 1931 вышло постановление СНК N 174с о создании специальных (трудовых) поселений ГУЛАГ для высланного кулачества, а потом на эту же тему были постановления N 775.146с от 20 апреля 1933 и N 1796.393с от 21 августа 1933 (4081).

Авиапромышленность:

17 августа 1931 г. зав. контрольно-испытательным отделом зав. N 22 Егутко писал письмо N 44/825с в УВВС.

При сем препровождаются результаты серийного испытания самолета ТБ1 N 704.

Акт

Специального испытания типа ТБ1, серии N 1 построенного на зав. N 22 с 2 моторами типа М-17 НР 616-646 NN 26261-26255.

Самолет предъявлен заводом для производства испытаний 26 июня 1931 г.

Испытание начато 24 июня 1931 г.

Испытание окончено 3 июля 1931 г.

На основании сего материала и акта по серийному испытанию комиссия считает возможным данную серию самолетов признать кондиционной (3263).

17 августа 1931 года начальник ЦАГИ С. Друян, начальник Отдела авиации, гидроавиации и опытного самолетостроения Туполев и начальник части пассажирского самолетостроения Архангельский писали письмо Сталину, Кагановичу, Орджоникидзе, Ворошилову, Баранову, Гольцману

Рапорт

ЦАГИ 14 августа 1931 года выпущен в воздух пассажирский самолет АНТ-14.

Цельнометаллический 41-местный гигант, снабженный 5 моторами, общей мощностью 2400 л.с. является крупнейшей ступенью в осуществлении лозунга партии "Догнать и перегнать" капиталистические страны.

Выпуском самолета АНТ-14 в области сухопутной пассажирской авиации обогнал Америку, Англию, Францию и Японию, не имеющих ни одной машины такого тоннажа и вместе с Германией и Италией, имеющих всего лишь по одной опытной военной машине такого типа, становится на первое место в мире.

Свой подарок 14-й Годовщине Октября в виде этой опытной машины, ЦАГИ передает Союзу на 2,5 месяца раньше срока и заверяет, что им будут приложены все силы к срочному внедрению самолета в серийное производство (7753, 191).

К 17 августа 1931 г. на таганрогском заводе № 31 изготовили лодку первого самолета S-62bis. 28 ноября заводчане отрапортовали «наверх», что машина почти готова, не успели только обтянуть плоскости полотном и смонтировать оборудование. Но уже на следующий день кто-то из рабочих по ошибке оставил на ночь открытым паровой вентиль в цехе (гнутые деревянные детали предварительно распаривали). К утру все межкрыльевые стойки и подмоторные брусья перекосились и растрескались.

В попытке спасти ситуацию завод обратился в ВАО с просьбой уменьшить план до 30 самолетов, а пять первых считать опытными. Эта маленькая хитрость позволяла существенно отклоняться от требований к серийным машинам. ВАО с предложением завода согласился, но зато на следующий, 1932 г., от предприятия потребовали выпустить уже 110 лодок. При этом первые 50 машин должны были оснащаться двигателями «Ассо», 10-20 следующих — новыми отечественными моторами М-27 (тоже 18-цилиндровыми, W-образными, как «Ассо»), а все остальные — двигателями М-34. Машины с М-27 предназначались для гражданской авиации, с М-34 — для ВВС. Проектирование вариантов с М-27 и М-34 начали на заводе №31, но с конца года все материалы передали в ЦАГИ (20325).

17 августа 1931 у П.И.Б. состоялось совещание по вопросам разработки планов опытного моторо- и самолетостроения на 1931-1934 гг. (351).

За рубежом:

17 августа 1931 г. губернатор Техаса Стерлинг силой остановил нефтедобычу (Д.Ергин «Добыча», М., ДеНово, 1999):

«К августу 1931 года и Восточный Техас, и весь нефтяной рынок США находились в состоянии полной анархии. В Восточном Техасе добывалось уже более миллиона баррелей в день, что составляло почти половину всех потребностей Америки, и цена сырой нефти рухнула до тринадцати центов за баррель. Нефть из Техаса стоила в Европе даже дешевле российской. Цены на нефть на выходе с буровой в Техасе и повсюду в США были настолько ниже себестоимости, составлявшей в среднем восемьдесят центов за баррель, что грозило крахом большинству нефтедобывающих компаний, как в Техасе, так и по всей стране. На следующий день после того, как нефтедобытчики Восточного Техаса призвали добровольно прекратить добычу, чтобы содействовать подъему цен, уровень добычи еще вырос. Воздух наполнялся ожесточением, говорили, что завозят динамит, чтобы взорвать скважины и трубопроводы. Экономика Техаса, а также, вероятно, закон и порядок, были на грани краха. Губернатор Техаса Росс Стерлинг, основатель и экспредседатель «Хамбл ойл», колебался. Однако выхода не было, приходилось действовать. Он объявил войну за Восточный Техас. 17 августа 1931 года губернатор заявил, что Восточный Техас находится «в состоянии мятежа» и «открытого бунта», и послал к скважинам несколько тысяч национальных гвардейцев и техасских рейнджеров. Они отправились в путь на лошадях, поскольку недавние дожди размыли дороги, сделав их непроходимыми для автомобилей. Лагерь разбили на месте, которое впоследствии окрестили «Холм борьбы за рационирование», и в течение нескольких дней «армия губернатора» остановила добычу. Непривычная тишина повисла над всем Восточным Техасом. Работа на месторождениях замерла. Даже курам, растолстевшим на насекомых, слетавшихся на свет горящих газовых факелов, пришлось «вернуться к прозаической „до-нефтяной“ практике копания червей». Вспомогательные работы тоже встали. Генерал, командовавший Национальной гвардией, запретил ношение «пляжных пижам» — «спецодежды» проституток, и их бизнес тоже начал хиреть. Мораторий на добычу работал — цены в отрасли повышались.» (17325).

Авиапромышленность:

18 августа 1931 г. Приказом № 354 Всесоюзного объединения Гражданского воздушного флота (ВОГВФ) была организована База опытного строительства и эксплуатации дирижаблей (БОСЭД), которая 7 декабря 1931 г. Приказом № 462 ВОГВФ была переименована в производственно-эксплуатационное предприятие строительства и эксплуатации дирижаблей («Дирижаблестрой») (15797).

18 августа 1931 был создан ГИРД, но это не совсем точно, так как правильнее - 1-20 сентября 1931 (388,56).

18-21 августа 1931 Н-2 Комсеверопути (Липп, Страубе, Петров - 438,627) летал на ликвидацию эпизоотии Сибирской язвы среди оленей (442,67) из Игарки в Дудинку и за 5 дней облетел п/о в поисках стад, садясь на озера в тундре, перевозя ветработников (438,627).

Внешняя политика:

18 августа 1931 г. Брюнинг разъяснил деловым кругам из сталелитейного объединения Германии, что, отклоняя «русские заказы», на сохранении которых настаивали промышленники, он руководствовался тем, что во всем мире полагали, что эти заказы используются для военных целей. Именно в это время в Германии появились слухи, из которых следовало, что германское правительство договорилось с министром иностранных дел Франции Брианом о том, что в случае учета германских интересов на Женевской конференции по разоружению Германия прекратит сотрудничество с Красной Армией. Их распространение было напрямую связано с планами Папена и Рёхберга заключить союз с Францией за счет СССР (Rolf-Dieter Muller. Op. cit.. S. 220-221.) (11784).

18 августа 1931 г. Брюнинг разъяснил деловым кругам из сталелитейного объединения Германии, что, отклоняя «русские заказы», на сохранении которых настаивали промышленники, он руководствовался тем, что во всем мире полагали, что эти заказы используются для военных целей. Именно в это время в Германии появились слухи, из которых следовало, что германское правительство договорилось с министром иностранных дел Франции Брианом о том, что в случае учета германских интересов на Женевской конференции по разоружению Германия прекратит сотрудничество с Красной Армией. Их распространение было напрямую связано с планами Папена и Рёхберга заключить союз с Францией за счет СССР (19269).

За рубежом:

18 августа 1931 на самолете «Юнкерс» A.50 «Юниор» (Junior) немецкая летчица Марга фон Эцдорф (Marga Wolff gen. von Etzdorf) вылетела из Берлина. Из-за плохой погоды через три часа ей пришлось приземлиться в Кенигсберге. Несмотря на это, через одиннадцать часов она добралась до Москвы. Оттуда она полетела через Нижний Новгород и Казань. На третий день своего путешествия она пересекла Уральские горы, а затем, по Транссибирской магистрали вышла к Новосибирску. На следующий день она добралась до озера Байкал, совершив посадку в Иркутске. В Мукдене она сделала остановку на сутки, из-за задержки с оформлением визы. Для дозаправки, перед пересечением Японского моря, Марга совершила посадку в Корее. Вечером того же дня она приземлилась в Хиросиме. На следующий день была Осака, и, наконец, после облета многочисленных военных запретных зон – Токио.

В столицу Японии Марга фон Эцдорф прибыла 29 августа. Тысячи людей приветствовали рекордсмену в аэропорту Токио. Поскольку Эми Джонсон летела вместе с бортмехаником, имя Марги фон Эцдорф осталось в истории как имя первой женщины, совершивший одиночный полет в Японию (21438).

18 августа 1931 г. из поселка Лонгиир на Шпицбергене подлодка «Наутилус» с американскими исследователями поплыла к Северному полюсу. Руководил научной экспедицией Харальд Свердруп – член команды Руаля Амундсена, всей американской экспедицией командовал Уилкинс. 19 августа лодка подошла ко льдам, 22 августа сломался руль глубины, лодка потеряла возможность погружения. После ряда попыток «поднырнуть под лед» экспедиция повернула к Шпицбергену. Лодка на одну минуту по широте не дошла до 82º (17325).

18 августа 1931 Япония начала войну против Китая (3263,451).

18 августа в 1931 году Япония начинает войну против Китая. Первая из серий "больших" войн после окончания ПМВ (14987).

Авиапромышленность:

К 19 августа 1931 г. проект М-22Р, выполненный на деньги ГВФ, был готов. В плане опытно-конструкторских работ, утвержденном Реввоенсоветом, обозначили два основных направления совершенствования М-22 — его хотели оснастить редуктором и нагнетателем. Эти варианты получили обозначения соответственно М-22Р и М-22Н. Чертежи редуктора типа «Фарман» от модификации 9Акх были получены из Франции. Редукторному варианту придавали большое значение, его собирались устанавливать на бомбардировщиках и пассажирских самолетах. Его разработка шла согласно планам как ВВС, так и ГВФ. Государственные испытания М-22Р и М-22Н планировали на октябрь — ноябрь 1931 г. Гражданский воздушный флот пытался добиться создания специального «арктического» М-22 для эксплуатации в северных районах страны, но завод отказался от работ по этой модификации.Разработку новых вариантов М-22 вел Технико-конструкторский отдел завода № 29, который возглавил А.С. Назаров (1899-1997). Однако никаких данных о постройке опытного образца нет. Проектировался и М-22Н, также не дошедший до стадии изготовления. Возможно, это объясняется тем, что во внеплановом порядке, за счет завода, Назаров работал над более глубокой модернизацией М-22. Проект М-22У, созданный в апреле — мае 1932 г., объединил ПЦН по типу М-22Н с новыми головками цилиндров (сделанными по типу американского мотора Пратт-Уитни «Хорнет»), большей площадью оребрения цилиндров и шлицевым носком коленвала (под ВИШ). Назаров внес в М-22У еще целый ряд изменений. Предназначался новый двигатель в первую очередь для истребителей. Проект был представлен в УВВС и внесен в план 1933 г. уже как М-58. М-58 изготовили в нескольких экземплярах и испытали на стенде. В ходе доводки мощность мотора постепенно подняли до 800 л.с. «Ахиллесовой пятой» его являлся нагнетатель, надежность которого была невысокой. Это вынудило перейти к промежуточной модификации М-58МН с уменьшенным наддувом. Такой двигатель удовлетворительно прошел заводские, а в сентябре 1934 г. — государственные испытания. В ноябре 1935 г. — мае 1936 г. он летал на самолете УТИ-3 (двухместном учебном варианте И-16) в НИИ ВВС. Но длительность доводки в значительной мере обесценила М-58. Хотя на малых высотах он превосходил по мощности М-25 (Райт 8Я-1820-РЗ) и М-75 (Гном-Рон 9К). выше 3000 м оба этих мотора давали существенный выигрыш. Таким образом, внедрение М-58МН в серию шло бы вразрез с официально провозглашенным курсом на освоение высотных моторов для истребительной авиации. Кроме того, выпуск базового М-22 к моменту завершения испытаний уже прекратили. В Запорожье запускали в серию принципиально отличные от него по конструкции М-85 (Гном-Рон 14Кгзё) и М-75. «Последний гвоздь в крышку гроба» М-58 забил начальник ВВС РККА Я.И. Алкснис, начертавший на акте утверждения отчета НИИ ВВС об испытаниях М-58МН резолюцию: «при наличии М-25 интереса не представляет». Все работы по М-58 после этого прекратили. На этом завершилась история советских «Юпитеров». Их место на заводе № 29 заняли семейства двигателей, основывавшиеся на других типах, созданных конструкторами фирмы «Гном-Рон» — «Мистраль» и «Мистраль Мажор» (11852).

19 августа 1931 женщины (В.Федорова и А.Чиркова) в Гатчине впервые спрыгнули с самолета на парашюте свободного падения, а первой было Л.Кулешова, которую сбросили из кассеты 9 июля 1931 (438,625).

Другие оборонные отрасли:

19 августа 1931 г. — Докладная записка заместителя наркома по военным и морским делам СССР М. Н. Тухачевского председателю Комиссии обороны В. М. Молотову о состоянии работ по реализации программы артиллерийского вооружения РККА

Совершенно секретно.

Выполнение правительственного постановления по артиллерийскому вооружению от 19 апреля 1931 г. в ряде важнейших пунктов находится под угрозой срыва. Не останавливаясь на работах менее важного значения и на работах, по коим выявилось сравнительно небольшое опоздание против установленных правительственной директивой сроков, докладываю:

1. 122-мм дивизионная гаубица. Задание: испытание двух образцов провести в 1931 г. До сих пор не закончены даже рабочие чертежи. Сроки изготовления образцов заводом им. Молотова даются — март 1932 г., вследствие чего окончание испытаний можно ожидать к середине 1932 г.

2. 203-мм мортира. Задание: испытать два опытных образца в 1931 г. В сентябре с. г. будет готов только один образец — завода «Красный Путиловец». По второму образцу — системы конструкторского бюро № 2 Орудийно-арсенального объединения (немецкого) — только в октябре будут закончены рабочие чертежи, и при этих условиях изготовление образца нельзя ожидать ранее II квартала 1932 г.

3. 152-мм дальнобойная пушка с дальностью 32 км. Задание: к 1931 г. закончить все испытания. До сих пор не закончены чертежи, срок окончания коих завод «Большевик» устанавливает 1 декабря 1931 г. При этом условии завод определяет срок сдачи всей системы — август 1932 г.

4. 305-мм гаубица. Задание: к весне 1932 г. изготовить 3 орудия. Задание поручено конструкторскому бюро № 2 Орудийно-арсенального объединения (немецкому). К разработке проекта не приступлено. В последнее время дано задание на проектирование гаубицы быв. вредителю инженеру Чернявскому, при котором организуется конструкторская группа. Задание правительства по этой системе приходится считать сорванным.

5. 305-мм мортира. Задание: к началу 1932 г. изготовить опытный образец. Сделаны только эскизные проекты заводом «Красный Путиловец» и конструкторским бюро № 2 Орудийно-арсенального объединения. Сроки изготовления обоих образцов промышленностью указываются — конец 1932 г. — начало 1933 г.

Строительство тяжелой артиллерии находится под угрозой и со стороны обеспечения снарядами. Изготовляемые по программе 1931 и 1932 гг. тяжелые гаубицы и мортиры предусматривается обеспечить в размере всего 100-150 выстрелами на орудие. Однако размещение в промышленности и этой минимальной программы встречает значительные затруднения.

Выявившийся в настоящее время несомненный срыв правительственной директивы в ряде важнейших ее пунктов является следствием того, что промышленность не приняла необходимых практических мероприятий по обеспечению ее выполнения. Ни по укомплектованию артиллерийских конструкторских бюро и производственных мастерских техническим составом за счет внутрипромышленной мобилизации технических сил, ни по расширению опытных производственных единиц заводов никаких реальных мероприятий проведено не было. Не приступлено до сих пор и к. реальному строительству опытного завода.

Докладывая о вышеизложенном, прошу обязать ВСНХ в декадный срок разработать и доложить программу практических мероприятий по обеспечению выполнения директивы правительства от 19 апреля.

Зам. наркома по военным и морским делам и зам. председателя РВС СССР Тухачевский

ГАРФ, Ф, Р-8418. Оп, 5, Д. 89. Л. 12—13. Подлинник.

Архив: ГАРФ, Ф, Р-8418. Оп, 5, Д. 89. Л. 12—13. Подлинник.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 560-561 (12532).

19 августа 1931 третий всосоюзный мотопробег прибыл в Москву. Технический финиш состоялся на 11-м километре Серпуховского шоссе, где пробег официально завершился. После трёхдневного отдыха, 23 августа шесть мотоциклов Л-300 без сопровождения отправились в Ленинград и 25 августа прибыли к месту старта, пройдя дополнительно 752 км. Мотоциклисты в пробеге преодолевали большие трудности: обваливались мосты под тяжестью автомашин сопровождения, под дождём на грунтовой дороге приходилось двигаться на низшей передаче со скоростью не более 5 км/ч. Обновлённые Л-300 показали себя лучше серийных, так как у них переднее крыло не забивалось грязью, и магнето не выходило из строя благодаря защищённости от влаги. На участке Нижний Новгород-Сталинград температура металлических деталей мотоциклов поднималась до 54 °С. Пыль забивала стыки сопрягающихся деталей. Однако обновлённым Л-300 это не вредило. На трассе пробега участники ощущали внимание встречавших людей и организаций: на остановках и дневках, в городах и даже небольших населённых пунктах проходили митинги [4.42].

Руководители заинтересованных организаций, техническая комиссия, автодоровская общественность, участники пробега, -многие признавали успех мероприятия. Экспериментальные Л-300 выдержали дорожные испытание. Отмеченные недостатки относились не к конструкторским недоработкам, а к технологическим огрехам, что представлялось исправимым и открывало возможность освоения в серийном производстве нового Л-300 [4.40].

Заместитель председателя ВСНХ СССР А.П. Медведев заявил в прессе, что к концу первой пятилетки выпустят 25 тыс. мотоциклов [4.43], в чем специалисты сомневались. Для прояснения ситуации председатель мотоциклетной секции АВТОДОР С.С. Каменев поручил создать бригаду, чтобы встретиться с руководством ВСНХ, ВАТО и заинтересованных в мотоциклострое-нии трестов и прояснить положение дел. Выявили настораживающие факты: в ВСНХ не понимали роль и значение мотоциклов для СССР; председатель правления ВАТО Михайлов категорически отказал продолжить выпуск мотоциклов Л-300 на заводе «Красный Октябрь»; на ХАЗе мотоциклы изготовили не по распоряжению ВСНХ СССР, а благодаря увлечённости мотоциклами работников завода и председателя ВСНХ Украинской советской социалистической республики (УССР) Сухомлинова [4.44] (11429).

За рубежом:

19 августа 1931 Франция предоставила займ Венгрии (3907,168).

19 августа 1931 в докладе Лейтона - Уиггина было рекомендовано продлить на шесть месяцев иностранную финансовую помощь Германии (3907,168).

Авиапромышленность:

20 августа 1931 г. на заседании мобилизационного отдела Управления ГВФ рассматривалось задание на "транспорт-грузовоз" ТБ-8. Назначением его считались перевозки грузов, высадка десантов и ночное бомбометание. Самолет должен был перевозить различные грузы, включая тяжелую военную технику, с весом до 15 т. Как бомбардировщик, он нес столько же бомб калибром от 250 до 2000 кг, либо баки для отравляющих веществ. Последнее было записано следующим образом: "должен допускать переоборудование под химсамолет". Летные данные были типичны для поколения гигантов: максимальная скорость 250 км/ч при посадочной всего 75 - 80 км/ч (что вряд ли удалось бы выполнить при отсутствии механизации крыла), нормальная дальность 1500 км (максимальная - 2000 км). Оборонительное вооружение складывалось из четырех крупнокалиберных (12,7-мм) пулеметов (двух спереди и двух сзади) и одного 7,62-мм пулемета, стреляющего вниз-назад. Боезапас состоял из 1600 крупнокалиберных патронов и 250 обычных. ТБ-8 планировали вывести на государственные испытания 1 октября 1933 г. (12024).

Другие оборонные отрасли:

20 августа 1931 г. ПБ утвердило цифру заказов в Америке на оборудование для заводов АМО, Харьковского тракторного, Автостроя и Днепростроя в 3,9 млн руб. до конца 1931 г. По вопросу о заказах в Америке для Магнитогорска, Кузнецкстроя и других предприятий было решено запросить мнение Сталина (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 165). Как сообщал Каганович, по этому вопросу возник острый конфликт (см. документ № 17). 25 августа ПБ приняло предложения Сталина, изложенные в его телеграмме (см. документ № 24). Валютной комиссии было поручено срочно разработать конкретные мероприятия по реализации предложений Сталина и внести их на утверждение ПБ. Наркому внешней торговли Розенгольцу поручалось приостановить размещение заказов в Америке (Там же. Л. 170). 30 августа ПБ утвердило постановление валютной комиссии, в котором содержалось поручение ВСНХ к 5 сентября представить в ПБ доклад о переносе заказов из Америки в Европу и СССР. Наркомвнешторг в четырехдневный срок должен был сообщить ВСНХ, какие американские заказы приостановлены, представить список договоров, которые можно расторгнуть. Предусматривалось, что расторжение договоров будет производиться только с разрешения ПБ (Там же. Л. 179) (17281).

Другие оборонные отрасли:

22 августа 1931 г. на НИАПе закончились испытания ЛМК, которые шли с 14 августа. Было сделано 102 выстрела. В начале 1931 г. Курчевским была спроектирована 76,2-мм легкая мортира (ЛМК). Мортира предназначалась для вооружения стрелковой роты. Ствол мортиры ребристый. Заряжание с дула. Затвора не было. Подъемный и поворотный механизмы винтовые. Колеса сплошные дисковые.

Максимальный угол возвышения, при котором возможна стрельба +43°, то есть ЛМК фактически не могла использоваться как мортира, стреляющая под углом возвышения свыше 45°.

Данные легкой мортиры Курчевского

Калибр, мм …… 76,2

Длина ствола без воронки, мм/клб …… 605/8

Длина воронки (сопла), мм …… 550

Угол ВН, град …… -10°; +60°

Угол ГН, град …… ±4°30'

Высота системы в боевом и походном (на руках) положении, мм …… 750

Длина станин (длина станка от оси до края), мм …… 900

Ширина хода, мм …… 510

Диаметр колеса, мм …… 300

Высота системы в сложенном положении, мм …… 490

Вес ствола с воронкой, кг …… 21,2

Вес воронки (сопло), кг …… 4,20

Вес прицела, кг …… 1,5

Вес станка, кг …… 14,15

Вес системы, кг …… 38

Скорострельность, выстр/мин.

расчетная …… 10—12

практическая …… 8

Время перехода из боевого положения в походное, с …… 20—30

Собственно ЛМК и мортирой назвать нельзя. Видимо, Курчевский не знал, что мортира — это орудие, основной задачей которого является стрельба под углом свыше 45°. А ЛМК только по тактико-техническим характеристикам, поданным Курчевским в Артуправление РККА, могла вести стрельбу под углом 60°. Конструктивно ствол опытного образца мог быть опущен до 57°, но действие газовой струи физически не позволяло стрелять под углом больше 43°. Да и тогда действие раскаленных газов было опасно для расчета.

При стрельбе из мортиры использовались опытные легкие снаряды весом от 3,2 до 4 кг. Выстрел унитарный. Заряд 320 г пороха ВЛ помещался в сгорающую гильзу из нитроткани с деревянным поддоном. Длина гильзы 112 мм.

Баллистические данные, полученные на испытаниях

Вес снаряда, кг …… Начальная скорость, м/с — Дальностям — Угол, град. — Давление в канале, кг/см2

3,9 …… 173,6 — 1200 — 15°

3,2 …… 205,2 — 3000 — 35°

3,0 …… 170 — 2200 — 41º — 1600

Максимальное давление в канале составляло 1800 кг/см2.

Первый образец 76-мм легкой мортиры Курчевского был изготовлен на заводе № 8. После заводских испытаний в объеме 100 выстрелов его отправили на полигонные испытания. На НИАП мортира прибыла 12 августа 1931 г.

В 1930 г. заводу № 7 был выдан заказ на 100 ЛМК, но завод ухитрился сорвать этот заказ.

В 1933 г. заводом № 8 было изготовлено 9 ЛМК, которые проходили войсковые испытания в Московской Пролетарской стрелковой дивизии. В октябре 1933 г. дивизия проводила учения с ЛМК (по две мортиры на роту). Результаты испытаний: система неустойчива; скорострельность 8 выстр./мин. вместо предполагаемых 10-12; при дальности 1400 м рассеивание 150 м.

На вооружение ЛМК принята не была и больше не заказывалась (15117).

22 августа 1931 года по просьбе военных командир бронедивизиоиа ОПТУ Шустинский направил в УММ РККА «Доклад о результатах изучения и испытания опытных тяжелых бронедрезин системы тов. Дыренкова, проведенных в период обучения команды с 25 июля по 14 августа 1931 года». В целом, результаты по мотоброневагонам Д-2 и Д-3 были следующими:

«I. Испытание движением.

Мотоброневагон Д-3 прошел своим ходом 1464 км со средней скоростью 50 км/ч и предельной 70 км/ч.

Мотоброневагон Д-2 прошел своим ходом 3247 км, из которых 1128 на прицепке к бронепоезду, 106 км с нагрузкой двух груженых двухосных платформ (буксовал), и ни одного случая отказа в работе мотора и в целом мотовагона не было. Средняя скорость мотоброневагона 45 - 50 км/ч.

II. Испытания стрельбой.

Всего сделано по 39 выстрелов из каждой пушки, повреждения систем не было. Как вывод необходимо отметить исключительную устойчивость мотоброневагона Д-2 при стрельбе в отличии от бронеплощадок бронепоездов, где колебание всей площадки доходит до 15 с в среднем, отсюда при частой стрельбе бывает колоссальное рассеивании снарядов.

III. Вооружение мотоброневагонов Д-2 и Д-3.

У МБВ Д-2 расположение пулеметов Максима у водителя весьма неудачно. В остальном все огневые точки расположены целесообразно.

Вооружение 7б-мм короткими противо-штурмовыми пушками обр. 1913 г. слабое.

Расположение пулеметных установок у Д-3 неудачное исходя из того, что по пути установлены два пулемета Максима, а на борта только пулеметы ДТ, которые имеют малые углы возвышения вследствие того, что мешают крышки ведущих колес, а установки пулеметов Максима имеют малый горизонтальный обстрел из-за того, что мешают буфера.

Общие замечания.

1. МБВ Д-2 и Д-3 поступили не вполне законченном виде:

а. Полное отсутствие средств управления огнем;

б. Укладка для запасных частей и патронов отсутствует;

в. Командирские рубки частично не имеют стекол.

Выводы и замечания.

Конструкция Д-2 и Д-3 по форме бронированного корпуса: размер машин, прочность, низкая посадка от рельсов дает исключительную устойчивость при стрельбе из пушек, тяговая сила, приличная скорость, насыщенность огневыми средствами.

Делая из вышеуказанного вывод, можно отметить как положительные стороны: Д-2, Д-3 обладают большой подвижностью, значительным радиусом действия, могуществом артиллерийского и пулеметного огня, малые мертвые пространства (почти равные нулю). Если сравнить их с бронеплощадками и бронедрезинами всех существующих систем, то равных единиц Д-2 нет.

С наличием положительных сторон имеется и ряд недоделок конструктивного характера, которые сводятся:

Усовершенствовать систему охлаждения Д-2, Д-3, которая весьма ненадежна.

Усовершенствовать переключение скоростей и, по возможности, упростить управление МБВ (разбросанность рычагов управления).

Отрегулировать клапана воздушных тормозов.

4. У Д-3 понизить крышки колес, тем самым увеличить углы обстрела четырех пулеметов.

5. Командирскую рубку (стробоскоп) усовершенствовать. Оборудовать ее средствами управления огнем, внутренней связью и радиостанцией.

6. Оборудовать МБВ соответствующей вентиляцией.

7. Оборудовать соответствующие стеллажи для снарядов, патронов и ЗИП.

По вооружению.

По МБВ Д-2: заменить противоштурмовые пушки обр. 1913 г. на более совершенные обр. 1903/30 или 1915 г.

По МБВ Д-3: а). Пулеметные установки Максима перераспределить, разместив их во все стороны, а не только в лобовой части, перенести по одному на борта.

Нормальным вооружением МБВ Д-3 необходимо считать 1 37-мм пушку, 4 пулемета Максима и 1 - 3 ДТ.

Мотоброневагоны испытывались в незаконченном виде и не имели никаких подсобных материалов кроме моего наблюдения при постройке, а потому все детали боевых качеств полностью не выявлены.

По устранении отмеченных недостатков и при окончательном оборудовании мотоброневагоны должны подвергнуться вторичному и более детальному исследованию и изучению. Наиболее приемлемый (по моему мнению) для замены существующих несовершенных бронелетучек, как самостоятельных оперативно-боевых единиц линейных органов ТО ОПТУ является мотоброневагон Д-2 «Менжинский» (15624).

22 августа 1931 года по просьбе военных командир бронедивизиона ОПТУ Шустин-ский направил в УММ РККА «Доклад о результатах изучения и испытания опытных тяжелых бронедрезин системы тов. Дыренкова, проведенных в период обучения команды с 25 июля по 14 августа 1931 года». В целом, результаты по мотоброневагонам Д-2 и Д-3 были следующими:

«L Испытание движением.

1. Мотоброневагон Д-3 прошел своим ходом 14б4 км со средней скоростью 50 км/ч и предельной 70 км/ч.

2. Мотоброневагон Д-2 прошел своим ходом 3247 км, из которых 1128 на прицепке к бронепоезду, 106 км с нагрузкой двух груженых двухосных платформ (буксовал), и ни одного случая отказа в работе мотора и в целом мотовагона не было. Средняя скорость мото-броневагона 45 - 50 км/ч.

II. Испытания стрельбой.

Всего сделано по 39 выстрелов из каждой пушки, повреждения систем не было. Как вывод необходимо отметить исключительную устойчивость мотоброневагона Д-2 при стрельбе в отличии от бронеплощадок бронепоездов, где колебание всей площадки доходит до 15 с в среднем, отсюда при частой стрельбе бывает колоссальное рассеивании снарядов.

III. Вооружение мотоброневагонов Д-2 и Д-3.

1. У МБВ Д-2 расположение пулеметов Максима у водителя весьма неудачно. В остальном все огневые точки расположены целесообразно.

2. Вооружение 76-мм короткими противо-штурмовыми пушками обр. 1913 г. слабое.

3. Расположение пулеметных установок у Д-3 неудачное исходя из того, что по пути установлены два пулемета Максима, а на борта только пулеметы ДТ, которые имеют малые углы возвышения вследствие того, что мешают крышки ведущих колес, а установки пулеметов Максима имеют малый горизонтальный обстрел из-за того, что мешают буфера.

Общие замечания.

1. МБВ Д-2 и Д-3 поступили не вполне законченном виде:

а. Полное отсутствие средств управления огнем;

б. Укладка для запасных частей и патронов отсутствует;

в. Командирские рубки частично не имеют стекол.

Выводы и замечания.

Конструкция Д-2 и Д-3 по форме бронированного корпуса: размер машин, прочность, низкая посадка от рельсов дает исключительную устойчивость при стрельбе из пушек, тяговая сила, приличная скорость, насыщенность огневыми средствами.

Делая из вышеуказанного вывод, можно отметить как положительные стороны: Д-2, Д-3 обладают большой подвижностью, значительным радиусом действия, могуществом артиллерийского и пулеметного огня, малые мертвые пространства (почти равные нулю). Если сравнить их с бронеплощадками и бронедрезинами всех существующих систем, то равных единиц Д-2 нет.

С наличием положительных сторон имеется и ряд недоделок конструктивного характера, которые сводятся:

1. Усовершенствовать систему охлаждения Д-2, Д-3, которая весьма ненадежна.

2. Усовершенствовать переключение скоростей и, по возможности, упростить управление МБВ (разбросанность рычагов управления).

3. Отрегулировать клапана воздушных тормозов.

4. У Д-3 понизить крышки колес, тем самым увеличить углы обстрела четырех пулеметов.

5. Командирскую рубку (стробоскоп) усовершенствовать. Оборудовать ее средствами управления огнем, внутренней связью и радиостанцией.

6. Оборудовать МБВ соответствующей вентиляцией.

7. Оборудовать соответствующие стеллажи для снарядов, патронов и ЗИП.

По вооружению.

По МБВ Д-2: заменить противоштурмовые пушки обр. 1913 г. на более совершенные обр. 1903/30 или 1915 г.

По МБВ Д-3: а). Пулеметные установки Максима перераспределить, разместив их во все стороны, а не только в лобовой части, перенести по одному на борта.

Нормальным вооружением МБВ Д-3 необходимо считать 1 37-мм пушку , 4 пулемета Максима и 1-3 ДТ.

Мотоброневагоны испытывались в незаконченном виде и не имели никаких подсобных материалов кроме моего наблюдения

при постройке, а потому все детали боевых качеств полностью не выявлены.

По устранении отмеченных недостатков и при окончательном оборудовании мотобро-невагоны должны подвергнуться вторичному и более детальному исследованию и изучению. Наиболее приемлемый (по моему мнению) для замены существующих несовершенных броне-летучек, как самостоятельных оперативно-боевых единиц линейных органов ТО ОПТУ является мотоброневагон Д-2 «Менжинский» (18626).

Жизнь и внутренняя политика:

22 августа 1931 Михаил Булгаков завершил пьесу «Адам и Ева» (4962).

Авиапромышленность:

23 августа 1931 года Начальник НИИ ВВС Дубенский утвердил результаты Испытания самолета И7 БМВ VI

Самолет И7 БМВ VI 3 – опытный постройки завода № 1.

Цель работы

Испытание опытного самолета с полетным весом 1740 кг.

Испытание начато – 10августа 1931 года

Испытание закончено 16 августа 1931 года

Летных дней на испытание – 5

Количество полетов – 24

Налетано часов – 11 час. 40 мин.

Заключение

Самолет И7 БМВ VI в таком виде, в каком он поступил с завода на испытание, как не отвечающий требованиям предъявляемым к современным истребителям по летным данным и по вооружению на массовое снабжение ВВС рекомендован быть не может.

Ввиду того, что в постройке для снабжения ВВС нет другого истребителя с мотором водяного охлаждения, а также ввиду отсутствия надежных приспособлений облегчающих эксплуатацию моторов воздушного охлаждения в зимних условиях, НИИ признает целесообразным постройку серии самолетов И7 М-17 для вооружения нескольких эскадрилий (6771).

23 августа 1931 закончились гос. испытания АНТ-6 (ТБ-3) с БМВ-6, которые проходили с 29 апреля 1931 (1017,169). Закончить испытания не успели, так как износились покрышки Пальмер и решили поставить тандемные тележки с отечественными покрышками (1854,7)

| Всего произведено | 18 полетов |
| --- | --- |
| Общей продолжительностью | 11 час. 49 мин. |

23 августа 1931 года полеты ТБ3 с 4-мя моторами БМВ VI Е-7,3. 500/730 НР были прекращены вследствие непригдности колес. Полеты начались 29 апреля 1931 года самолет был выпущен в воздух после перестановки моторов и переделок.

| Всего произведено | 18 полетов |
| --- | --- |
| Общей продолжительностью | 11 час. 49 мин. (3214) |

Заключение

Самолет ТБ3-4М17 при условии доделки его вооружения (установка подкрыльных башен, бомбодержателей и др.) может быть рекомендован на вооружения ВВС в качестве тяжелого бомбардировщика.

Полеты на самолете ТБ3-4М17 на колесах с покрышками "Пальмер" 2000х450 - прекратить (3214).

К 23 августа 1931 покрышки ТБ-3 (АНТ-6) изодрали совсем и полеты пришлось прекратить. Резины на огромные колеса ТБ-3 в СССР не нашлось - купили в Англии, у фирмы «Палмер". «Палмеровские» покрышки по нынешним временам выглядели совершенно необычно: каждая из них состояла из трех частей - середины и боковин, стягивавшихся металлическими крючками, а сверху на все это натягивалось прорезиненное полотно. Тем не менее, в целом испытатели опять дали высокую оценку работе туполевцев: "На разбеге самолет прост, устойчив, тенденций к заворотам и прыжкам нет... Посадка проста и никаких особенностей не имеет». «Вообще управление самолета ненормально тяжело, в особенности управление элеронами», "Анализ полученных летных данных и грузоподъемности ТБЗ-4БМВVIЕ=7.3 позволяет отнести его к лучшим мировым самолётам". Машину рекомендовали принять на вооружение ВВС РККА. Но добавили и «ложку дегтя»: "Приходится констатировать, что самолёт... обладает совершенно недоделанным вооружением и по существу s таком виде тяжелым бомбовозом не является" (8887).

23 августа 1931 года в НИИ ГВФ поступил другой (второй) экземпляр К-5 с частично устраненными дефектами. Самолет был испытан и условно утвержден для производства (7738, 12-10).

23 августа 1931 года начальник ВВС Алкснис писал письмо N 248 зам. пред. СНК Куйбышеву.

К выработанному МПС проекту плана развертывания авиапромышленности.

1. При составлении проекта развертывания авиапромышленности МПС сократил намеченную директивными инстанциями программу авиапромышленности на 1934 г. (22600 самолетов и 62000 авиамоторов), задав на этот год программу в 18800 самолетов и 47000 авиамоторов (не считая маломощных).

Программу в 22600 самолетов и 62000 авиамоторов МПС предлагает отодвинуть на 1935 год.

Изучение всех материалов по развитию сырьевых баз авиапромышленности убеждает в том, что к 1934 году все основные заводы поставщики ВАО будут иметь достаточные мощности для подачи авиапромышленности нужных количеств сырья и полуфабрикатов.

На основании изложенного, прихожу к выводу о необоснованности предлагаемого МПС отодвигания намеченной программы 1934 года на 1935 год.

2. Предлагаемое МПС производство танковых двигателей на авиамоторных заводах нельзя признать целесообразным.

Практикуемая до сих пор установка на танках авиамоторов с незначительными изменениями, является мерой временной.

Необходимо поставить вопрос о постройке специального завода для производства танковых моторов. (3047,67-68).

23 августа 1931 подготовлена таблица:

Потребность в моторах по типам

Вариант 1-й: на самолеты ставятся моторы, написанные под чертой в графе “количество”

| 1933 |  |  | 1934 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество норм. вариантов | Примечание | Наименование | Количество норм. вариантов | Примечание |
| М11 - Ж6 | 2400 |  |  | 2400 |  |
| М12, 22, РЦ | 3600 |  |  | 5070 |  |
| М26 | 1800 |  |  | 2250 |  |
| М38 | - |  |  | 3000 | заменяется на М22 |
| Моторов воздушного охлаждения | 7800 |  |  | 12720 |  |
| М17 | 3000 | Мотор М34 может быть частично заменен М17 на самолетах Р5 |  | 3600 |  |
| М32 | - |  |  | - |  |
| М34 | 4175 |  |  | 9690 |  |
| М36 | - |  |  | 390 |  |
| Моторов водяного охлаждения | 7175 |  |  | 13680 |  |
| Всего | 14975 |  |  | 26400 |  |

Вариант 2-й: истребители строятся под М32

|  |  |  | М22, 15, РЦ | 2370 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М38 | - |  |
|  |  |  | М32 | 5700 |  |
| прочие моторы по варианту 1 |  |  |  |  |  |

Вариант 3-й: вместо ТБ3 принят к постройке ТБ5 на заводу № 18

| М17 | 1800 |  | М17 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М22, 15 | 4800 |  | М22, 15 | 8670 |  |

(351).

23 августа 1931 подготовлена таблица:

Снабжение моторами серийной постройки самолетов

/Моторы, не вошедшие в таблицу, сохраняют количества постройки/

|  | 1933 |  |  | 1934 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 2-й | Марка | Подача | Потребность | Марка | Подача |
| Истребители строятся под мотор водяного охлаждения вместо воздушного: под М32 вместо РЦ, М22, М15, М38 |  |  |  | М22 |  |
|  |  |  |  | М15 |  |
|  |  |  |  | РЦ |  |
|  |  |  |  | М38 |  |
|  |  |  |  | М22 |  |
| Итого излишек воздушного охлаждения |  |  |  |  |  |
| Итого недостаток водяного охлаждения |  |  |  |  |  |
| Вариант 3-й |  |  |  |  |  |
| ТБ строится под мотор воздушного охлаждения (строится ТБ5-4М22, М15, РЦ, М38 вместо ТБ3-4М17, М34) | М22 |  |  | М22 |  |
|  | М15 | 2500 | 4800 | М15 |  |
|  | РЦ |  |  | РЦ |  |
|  | М17 | 6000 | 1800 | М17 |  |
| Итого излишек воздушного охлаждения |  |  | 4200 |  |  |
| Итого недостаток водяного охлаждения |  |  | 2300 |  |  |
| В случае совмещения 2 и 3 вариантов |  |  |  |  |  |
| Итого излишек воздушного охлаждения |  |  | - |  |  |
| Итого недостаток водяного охлаждения |  |  | 4200 |  |  |
| Итого недостаток воздушного охлаждения |  |  | - |  |  |
| Итого излишек водяного охлаждения |  |  | 2300 |  |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | Бомбардировщики необходимо строить под водяное охлаждение (по варианту 1) |  |  | Часть истребителей необходимо строить под воздушное и часть под водяное охлаждение |  |

(351)

23 августа 1931 подготовлена таблица:

Снабжение моторами серийной постройки самолетов

| №№ п/п | №№ заводов | Род мотора | 1932 |  |  |  | 1933 |  |  |  | 1934 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача | Потребн. | Примечание | Марка | Подача | Потребн. | Примечание | Марка | Подача |
| 1. | 29 | Возд. Охл. | М11 | 640 |  |  | М11 | 2000 | 2400 | Запас в потр. 100% | - |  |
|  |  |  | М22 | 1720 |  |  | М22 | 2000 | 2900 | не хватает | М22 | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М33 | 1500 |
|  |  |  | Итого | 2360 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 5500 |
| 2. | 19 | Возд. Охл. |  |  |  |  | М15 | 500 | 700 |  | М15 | 2250 |
|  |  |  |  |  |  |  | М26 | 1500 | 1800 |  | М26 | 2250 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 4500 |
| 3. | Новый | Возд. Охл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |
|  |  |  | Итого моторов воздушного охл. |  |  |  |  | 6000 | 78000 |  |  | 12700 |
| 4. | 26 | Водяного охл. | М17 | 3000 |  |  | М17 | 6000 | 3000 | Резерв и запчасти | М17 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  |  |  | Итого | 3000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |
| 5. | 24 | Водяного охл. | М15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М34 |  |  |  | М34 | 4000 | 4175 | недостаток замещается М17 |  | 9000 |
| 6. | Новый | Водяного охл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого моторов водяного охлажд. |  |  |  |  | 10000 | 7175 |  |  | 15000 |
|  |  |  | Итого всех моторов |  |  |  |  | 16000 | 14975 |  |  | 27700 |

Примечание: 1/ в графе потребность принят запас по учебным из числа выпускаемых

2/ Таблица расчитана на 1-й вариант строительства

Программа получения моторов, необходимых ОКБ (351).

| №№ п/п | Тип мотора | 1931 |  |  |  |  |  | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого |
| 1. | М27 без ред. |  | 6 |  | 1 | 1 | 8 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 2. | ФЭД без ред. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3. | ФЭД с ред. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 4. | М34 без ред. и нагн. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 5. | М34 с нагнет. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 11 |
| 6. | М34 с ред. и нагнет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |
| 7. | М35 без ред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8. | М35 с ред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9. | М44 с ред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 10. | М38 без ред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 11. | М32 с ред. и нагн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 12. | М22 без ред. |  |  |  | 6 | 11 | 17 | 13 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 21 |
| 13. | М22 с ред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 14. | М26 |  | 2 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 15. | М17 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 16 | М11 |  |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 17 | РЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | РЦ Ж6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 19. | М15 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | М38 спец. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1/ В настоящую таблицу включены моторы для программных заданий

2/ Некоторые цифры даети ЦИАМ (351).

23 августа 1931 в систему ВАО были переданы ЦАГИ и ЦИАМ (80,417).

23 августа 1931 в 20 часов на Боковском аэродроме в Иркутске приземлился самолет, ведомый немецкой летчицей Эрцдорф, совершающей перелет по линии Берлин-Токио. Вылетела на восток 24 августа (11884).

Другие оборонные отрасли:

23 августа 1931 г. Протокол Реввоенсовета № 30. 1. О строительстве ВМС в связи с постановлением правительства от 11 июля с. г. (Орлов, Егоров). 3. Сообщение Смилги и Тухачевского о ходе выполнения решения ВСНХ по докладу Ефимова о системе мобилизации промышленности (Тухачевский, Смилга). 8. О сокращении типов самолетов и моторов в производстве и унификации типов самолетов и моторов гражданской авиацией с военными (Тухачевский). 14. О расчетах НКВМ с промышленностью по заказам 1931 г. (Хрулев). 15. Об отпуске 250 тыс. руб. на работы по конструированию и постройке спецустановок и приборов для обучения летчиков из резерва по § 10 ст. 14 (Хрулев). 16. Об оплате заказов Военно-технической академии РККА на сумму 1052 тыс. руб. (Хрулев). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 21. Л. 97, 98, 99-100, 101-103) (12342).

23 августа 1931 шесть мотоциклов Л-300 без сопровождения отправились в Ленинград и 25 августа прибыли к месту старта, пройдя дополнительно 752 км. Мотоциклисты в пробеге преодолевали большие трудности: обваливались мосты под тяжестью автомашин сопровождения, под дождём на грунтовой дороге приходилось двигаться на низшей передаче со скоростью не более 5 км/ч. Обновлённые Л-300 показали себя лучше серийных, так как у них переднее крыло не забивалось грязью, и магнето не выходило из строя благодаря защищённости от влаги. На участке Нижний Новгород-Сталинград температура металлических деталей мотоциклов поднималась до 54 °С. Пыль забивала стыки сопрягающихся деталей. Однако обновлённым Л-300 это не вредило. На трассе пробега участники ощущали внимание встречавших людей и организаций: на остановках и дневках, в городах и даже небольших населённых пунктах проходили митинги [4.42]. Руководители заинтересованных организаций, техническая комиссия, автодоровская общественность, участники пробега, -многие признавали успех мероприятия. Экспериментальные Л-300 выдержали дорожные испытание. Отмеченные недостатки относились не к конструкторским недоработкам, а к технологическим огрехам, что представлялось исправимым и открывало возможность освоения в серийном производстве нового Л-300 [4.40]. Заместитель председателя ВСНХ СССР А.П. Медведев заявил в прессе, что к концу первой пятилетки выпустят 25 тыс. мотоциклов [4.43], в чем специалисты сомневались. Для прояснения ситуации председатель мотоциклетной секции АВТОДОР С.С. Каменев поручил создать бригаду, чтобы встретиться с руководством ВСНХ, ВАТО и заинтересованных в мотоциклострое-нии трестов и прояснить положение дел. Выявили настораживающие факты: в ВСНХ не понимали роль и значение мотоциклов для СССР; председатель правления ВАТО Михайлов категорически отказал продолжить выпуск мотоциклов Л-300 на заводе «Красный Октябрь»; на ХАЗе мотоциклы изготовили не по распоряжению ВСНХ СССР, а благодаря увлечённости мотоциклами работников завода и председателя ВСНХ Украинской советской социалистической республики (УССР) Сухомлинова [4.44] (11429).

Жизнь и внутренняя политика:

23 августа 1931 г. Совнарком СССР назначил Ротерта начальником строительства московского метро, а его заместителем инженера К. С. Финкеля{359}.

В августе 1931 г. Булганин поручил Ротерту и Финкелю заняться подготовкой структуры и положения об организации, ведающей строительством метро, которую предстояло основать при Моссовете под названием Метрострой. В распоряжение инженеров Булганиным было выделено 50 тыс. руб. и 4 комнаты в доме по ул. Ильинка, 3, в непосредственной близости от Кремля{362}.За два дня Ротерт. и Финкель набросали проект Положения о Метрострое и предложили его вниманию Моссовета{363}.В документе прямо говорилось о строительстве «городской скоростной дороги на собственном (подземном) полотне», т. е. о метрополитене{364}.

13 сентября 1931 Совнарком РСФСР утвердил Положение о Метрострое и присвоил объекту ранг «ударной стройки», т. е. особо срочной, что давало преимущества при распределенииресурсов{365}. 2октября 1931 г. документ был принят Совнаркомом СССР, причем ранее он прошел экспертизу в ВСНХ и Наркомате финансов{366}и по просьбе Булганина{367}дополнен двумя пунктами: рабочие и финансовые планы Метростроя должны утверждаться Советом Труда и Обороны, руководитель Метростроя и его заместитель назначаются Совнаркомом СССР{368}.Измененную версию Положения Совнарком РСФСР утвердил еще раз 13 октября 1931 г.{369}Совет Труда и Обороны 13 ноября 1931 г. включил Метрострой в список ударных строек{370}.Тем самым была завершена фаза институционализации и обеспечен приоритетный статус строительства (18299).

23 августа 1931 г.

Распоряжение о «постоянном допуске» к Л. К. Рамзину сотрудников ОКБ № 11. 23 августа 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф.38. Oп. 1. Д.2. Л.66

[23] августа 1931 г.

НАЧАЛЬНИКУ ТЮРЕМНОГО ОТДЕЛА

тов. ПОПОВУ

ЭКУ ОГПУ просит сделать соответствующее распоряжение Коменданту Бутырского изолятора о постоянном допуске к осужденному Л. К. РАМЗИНУ в сопровождении нашего Уполномоченного тов. НАУМИНА следующих лиц: НОВИ, РЕВОКАТОВА, БУЛАШЕВИЧА, БРАЦЛОВА, КУБЫНИНА, САЛМЕНКОВА, ФЮНЕР и ПУГОВКИНА.

Начальник ЭКУ ОГПУ (Миронов)

Начальник Тех. Отд. ЭКУ ОГПУ (Горянов)

РГАЭ. Ф.38. Oп. 1.Д.2.Л.66. Машинописная копия того времени. Вверху листа слева напечатано «августа 1931 года» (число отсутствует), вверху по центру штампом — дата «23 АВГ 1931» и номер документа (датируется по дате штампа). Внизу слева напечатано «НАУМИН» (19068).

Внешняя политика:

24 августа 1931 СССР и Франция подписали пакт о ненападении (4962).

24 августа 1931 Польша предложила возобновить начатое в 1926-1927 гг. обсуждение проблемы советско-польского пакта о ненападении. В сентябре советское руководство после некоторых колебаний решило вступить в переговоры с Польшей о заключении такого пакта, отдавая себе отчет в том, что они неизбежно повлекут за собой аналогичные переговоры со всеми другими западными соседствующими государствами (См.: КЕН О. H., РУПАСОВ А. И. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения с западными соседними государствами (конец 1920-1930-х гг.): Проблемы - Документы - Опыт комментария. Часть 1: Декабрь 1928 - июнь 1934 г, СПб., 2000. С. 95-96, 253-255,258-265) (22725).

За рубежом:

24 августа в 1931 году состоялся первый полет самолета «de Havilland D.H.81» «Swallow Moth» (14992).

24 августа в 1931 году состоялся первый полет самолета «de Havilland» «D.H.81» «Swallow Moth», который представлял собой двухместный низкоплан с открытой кабиной, оборудованный двигателем «Gipsy IV» мощностью 80 л.с. Поскольку производственные мощности были загружены, проект был прерван и лишь через несколько лет возобновлен. Цельнодеревянный опытный самолет «D.H.94» «Moth Minor» впервые поднялся в воздух 22 июня 1937г., пилотируемый капитаном Джеффри де Хэвиллендом. К началу Второй мировой войны было собрано около 70 экземпляров, включая 9 самолетов «Moth Minor Coupе» с более просторной задней частью фюзеляжа и откидывающимся на петлях фонарем кабины. В начале 1940 г. чертежи, шаблоны, агрегаты и законченные, но не поставленные планеры были отправлены в компанию «de Нavilland Aircraft Pty Ltd» в Сиднее. Более 40 произведенных ею самолетов было поставлено в австралийские ВВС (14992).

24 августа в 1931 году первый прототип аргентинского самолёта, получившего обозначение «Ае.С.1» (Гражданский самолёт тип 1), был представлен на официальные испытания. «Ае.С.1» стал первым самолётом чисто аргентинской постройки. Государственное предприятие «la Fabrica Militar de Aviones» («FMA» - «Авиационная Военная Фабрика») была основана в 1926 г. и первое время выпускала по лицензии учебные самолёты «Avro 504R» "Gosport" и истребители «Bristol» «F.2B» и «Devoitine» «D.21». Со временем, приобретя необходимый опыт в авиастроении, аргентинские инженеры получили заказ на проектирование и постройку машины собственной конструкции. Самолёт строился по классической в те годы схеме - крыло выполнялось из дерева, а фюзеляж и некоторые другие элементы конструкции собирались из стали. Шасси было трехопорным, неубираемым с хвостовым костылем. Закрытая кабина, в зависимости от варианта использования, могла вмещать 1-2 пассажиров. На самолёте установили 5-цилндровый радиальный мотор «Armstrong-Siddley» "Mongoose" (150 л.с.) с кольцом Тауненда. Имеется также упоминание о попытке опробования двигателя «Gnome-Rhone» (110 л.с.), но эти данные не находят официального подтверждения (14992).

Авиапромышленность:

25 августа 1931 состоялся первый полет самолета с раздвижными крыльями француза И.Махонина (237,162).

25 августа 1931 в пояснительной записке на имя начальника ВАО Баранова к варианту проекта плана строительства опытных самолетов до 1934 г., разработанного ЦКБ, отмечалось, что всего в программе опытных работ предполагается построить четыре самолета штурмового назначения: ТШ-2 М-27 и ЛШ-4 М-22 с передачей в серийное производство в 1932 г., а также ТШ-3 М-34 и ЛШ-5 (на базе перспективных истребителей И-9, И-10, И-11) с передачей в серийное производство в 1934 г.

Появление в плане тяжелого штурмовика ТШ-3 с мотором М-34 вполне закономерно, так как в ЦКБ понимали, что «простая» замена на самолете ТШ-2 мотора М-17 на мотор М-34 потребует переделок винтомоторной группы, да и самой машины. На это может уйти много времени. Между тем ТШ-2 самолет уже далеко не современный и за время доработки устареет еще более. По этой причине и было принято решение строить новый вариант штурмовика специально под мотор М-34.

Отметим, что в плане четко прослеживается система: легкий штурмовик - штурмовая модернизация серийного истребителя, тяжелый бронированный штурмовик- специальная разработка или глубокая модификация серийного разведчика или легкого бомбардировщика (21062).

В пояснительной записке к плану опытного строительства, отпечатанной 25 августа 1931, п. 5. "Уменьшение количества типов, находящихся в постройке и на снабжении достигается путем применения модификаций, например: штурмовик должен быть модификацией разведчика или истребителя, пассажирские самолеты - бомбардировщиков (351).

Интересно, кто решил и почему вновь вставили ТШ-2 и ТШ-3.

Судя по материалу "Обеспечение серийного строительства заводами" ЛШ должен был быть модификацией истребителя (351).

25 августа была подготовлена:

пояснительная записка.

к плану опытного строительства.

1. Таблица “план выпуска самолетов из опытного строительства и внедрения их в серию”

При составлении плана в основу положено разрешение следующих вопросов:

I/ Своевременно сменить устаревшие типы самолетов находящиеся на снабжении

2/ Обеспечить смену самолетами более высоакого качества.

3/ Подготовить выпуск серийных самолетов к серийному выпуску новых моторов.

4/ Обеспечить введение на снабжение новых видов вооруженных самолетов.

5/ Свести количество типов, ваходящихся на снабжении к наименьшему.

6/ Вести экспериментальные работы для выявления дальнейших перспектив и возможностей строительства.

Разрешение перечисленных вопросов выразилось в следующем:

1. Смена типов

а/ пулеметный истребитель И5 сменяется полностью следующим типом в 34-м году. Более ранняя смена невозможна, так как пуск в серию проверенного на войсковых испытаниях истребителя возможен в 33-м году.

б/ Разведчик сменяется в 34-м году по тем же причинам.

в/ Смена крейсера Р6, бомбардировщика ТБ1 и учебного У2 - производится в сроки, когда предыдущие типы можно считать устаревшими.

2. Обеспечение высокого качества нового типа достигается тем, что примерно в одно время выпускается несколько самолетов, и один из них, показавший при испытаниях лучшие данные;

так выпускаются И5-бис, И9, И10 и И11, Р8 и Р9 и т.д.

3. Подготовка выпуска серийных самолетов к выпуску новых моторов достигается тем, что первые опытные самолеты проектируются под мотор, выходящий несколько позже, и выпускается с существующим мотором для предварительного летного и эксплоатационного испытания. По выходе нового мотора последний устанавливается на данный самолет и в таком виде внедряется в серию.

Так выпускаются Р8-М27, Р9-М127, ТБ4-6-ФЭД, К7-6-ФЭД и т.д., благодаря чему имеется полная возможность использовать М34 в 34-м году.

4. Введение новых видов вооруженных самолетов предусмотрено выпуском пушечных истребителей, морских самолетов спец. назначения и т.д. И-линейн., МДР, МК, КОР, СПЛ и т.д.

5. Уменьшение количества типов находящиеся в постройке и на снабжении достигается применением модификаций, например:

штурмовик должен бнть модификацией разведчика или истребителя, пассажирские самолеты - бомбардировщиков.

6. Экспериментальные работы введены у виде рекордных самолетов и параболы.

П. Таблица “загрузка серийных самолетостроительных заводов в 1931-1935 г.”

1/ Мощности заводов, количество и распределение самолетов по типам показано по данным Планового сектора ВАО.

2/ Начало серийного производства самолетов вытекает из сроков внпуска опытного образца /см. табл. I/.

3/ При подсчете графы "потребность” принят запас моторов для истребителей 100% и для прочих - 50% от количества выпускаемых самолетов.

Ш. Таблица “Потребность в моторах по типам" является выборкой из таблицы П количеств моторов по типам и годам и освещает возможные варианты в зависимости от выбора типа для серии.

1У. Таблица "Снабжение моторами серийной постройки самолетов” является разбивкой предыдущей таблицы по моторостроительным заводам, сообразно, их мощности, по данным Планового сектора ВАО.

У. Таблица "Снабжение моторами серийной постройки самолетов" - вар. 2-й и 3-й освещает перспективы баланса моторов водяного и воздушного охлаждения, в зависимости от выбора типа самолета для серийной постройки.

У1. Таблица “Программа получения моторов, необходимых ОКБ” является увязкой подачи моторов ОКБ с выпуском их с моторостроительных заводов и ИАМ. (351,14).

25 августа была подготовлена справка:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДАМИ.

1. Для выполнения программного заданяя Штаба УВВС РККА по выпуску самолетов, ОКБ считает необходимым постройку и окончание постройки следующих заводов:

1/ Новый завод для массовое постройки истребителей и их модификаций /легкий штурмовик/ мощностью в 6000 единиц в год; завод должен быть пущен в 33 г. и в этом году выпустить первые серии.

2/ Завод № 18 предназначается для массовой постройки металлических /колъчуг-алюминиевых/ бомбардировщиков большого тоннажа; завод должен быть расширен до мощности в 1500 единиц в год и в 32 году начат задел первых серий.

3/ Харьковский завод тяжелых самолетов /Х.Т./ предназначается для постройки самолетов-гигантов. Мощное завода должна быть 800 единиц в год. Завод должен быть пущен ранее против имеющегося плана, а именно: в 1933 г должен бить начат задел первой серии.

4/ Новый завод в гор. Ейске для серийного выпуска желых морских самолетов; мощность завода - 300 единиц в год; завод должен начать задел первых серий в 1933 г.

5/ Новый завод массового выпуска легких спортивных самолетов; мощность - 3000 единиц в год; заводдолжен дать выпуск первых серий в 1934 г.

6/ Новый завод в непосредственной близости от ОКБ для выпуска небольшими сериями самолетов малого тоннажа различного типа. Завод должен иметь мощность до 1000 в год. Первые серии должны быть выпущены в 1934 г.

Итого для самолетостроения требуется: 4 новых завода и достройка двух строящихся.

Мощность самолетостроительных заводов по годам - см. таблицу "Загрузка серийных заводов".

П. Ддя обеспечения моторами выпускаемых самолетов должны быть построены в окончены оледующие моторостроятельные заводы:.

1/ Завод № 19 предназначается для массового выпуска моторов воздушного охлаждения и должен иметь мощнность 5600 единиц в год. Первые серии моторов должны быть выпущены в 1933 г.

2/ Новый завод моторов воздушногоохлаждения; мощность 15000 единиц в год; выпуск первой сери должна быть в 1934 г.

3/ Новый завод моторов водяного охлаждения /предназначается для постройки лицензионных моторов/. Первыа серии должны быть выпущены в 1935 году.

Итого для моторостроения требуется:

Постройка двух новых заводов в достройка одного. Мощности заводов по годам см. Таблицу № 4.

Ввиду того, что на 1935 год назнчена постройка одних и тех же моторов на нескольких заводах, например:М38 на № 19 и № 29 и М34 и М35 - на заводах № 24 и 26, надо рассмотреть распределение работа между заводами с точки зрения кооперация заводов (351).

25 августа 1931 был подписан Отчет по испытанию авиационных патронов калибра 7,62 мм Подольского завода N 17 стрельбой с самолета Р-1 М-5 в НИИ ВВС.

Стрельба производилась из пулемета ПВ-1 (3208,224-237).

Другие оборонные отрасли:

25 августа 1931 г. Сталин писал Кагановичу: «Ввиду валютных затруднений и неприемлемых условий кредита в Америке высказываюсь против каких бы то ни было новых заказов на Америку. Предлагаю воспретить дачу новых заказов на Америку, прервать всякие уже начатые переговоры о новых заказах и по возможности порвать уже заключенные договора о старых заказах с переносом заказов в Европу или на наши собственные заводы. Предлагаю не делать никаких исключений из этого правила ни для Магнитогорска и Кузнецстроя, ни для Харьковстроя, Днепростроя, АМО и Автостроя». Здесь перечислены практически только объекты Кана (за исключением Днепростроя) (11598).

25 августа 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) предложило ВСНХ провести вербовку демобилизованных красноармейцев для Донбасса; приняло решения: об освобождении от призыва в Красную Армию 10 тыс. квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников заводов «Стали», «Востокстали», Авиатреста и тяжелого машиностроения; об освобождении от сбора на военную подготовку в территориальные войска рабочих, угольной промышленности Донбасса; приняло предложение комиссии о развитии шахтного строительства, постройке заводов горного оборудования и создании третьей угольной базы - Карагандинского бассейна (12265).

За рубежом:

25 августа 1931 - Состоялся первый полёт самолёта de Havilland D.H.81 Swallow Moth, который представлял собой двухместный низкоплан с открытой кабиной, оборудованный двигателем Gipsy IV мощностью 80 л.с. Поскольку производственные мощности были загружены, проект был прерван и лишь через несколько лет возобновлён. Цельнодеревянный опытный самолёт D.H.94 Moth Minor впервые поднялся в воздух 22 июня 1937г., пилотируемый капитаном Джеффри де Хэвиллендом. К началу Второй мировой войны было собрано около 70 экземпляров, включая 9 самолётов Moth Minor Coupе с более просторной задней частью фюзеляжа и откидывающимся на петлях фонарём кабины. В начале 1940г. чертежи, шаблоны, агрегаты и законченные, но не поставленные планеры были отправлены в компанию de Нavilland Aircraft Pty Ltd в Сиднее. Более 40 произведённых ею самолётов было поставлено в австралийские ВВС (22388).

25 августа 1931 ZRS-4 Акрон впервые поднялся в воздух только со ста тринадцатью человеками на борту. Первый полет прошел нормально, единственным существенным конструктивным недостатком были слишком большие усилия на рулях. Уже во [429] время девятого полета, который длился 48 часов, ZRS-4 пролетел 3200 км, посетив Сент-Луис, Чикаго, Милуоки и везде вызывая огромный энтузиазм у населения и заторы на дорогах.

Конструкция ZRS-4 содержала несколько интересных новинок. Каркас корпуса состоял из 12 основных и 33 вспомогательных жестких переборок, 36 вертикальных профилей и 3 килей. Конструкция в целом была очень прочной и могла выдерживать большие нагрузки. Внутри жесткого корпуса размещались 12 газовых отсеков с максимальным объемом 194 000 куб. м и номинальным — 184 000 куб. м (следует помнить, что объем газового отсека мог меняться в зависимости от высоты подъема дирижабля и атмосферных условий). В боковых килях было установлено 8 рядных двенадцатицилиндровых двигателей «Майбах» VL-II мощностью по 560 л. с. Каждый мотор вращал один двухлопастной винт НАСА диаметром 5 м. Винты были реверсивными, как тянущими, так и толкающим, они могли разворачиваться в горизонтальной плоскости, что давало возможность опускаться или подниматься, лететь вперед или назад. В корпусе размещалось 110 топливных баков с общей емкостью от 50 до 57 т и от 1,1 до 5 т масла. Максимальный вес водяного балласта составлял 102 т, но обычно летали с девятью тоннами. Были установлены 2 электрогенератора «Вестингауз» по 8 кВт с напряжением 110 В, приводимых в действие двумя бензомоторами мощностью по 41 л. с.

Штатный экипаж состоял из 16 офицеров и 75 военнослужащих, но обычно летало не более 50 человек. Основной конструктивной новинкой дирижабля стал внутренний [430] ангар в передней части оболочки снизу, в котором размещались 5 одноместных бипланов. В этом случае экипаж увеличивался на 5 летчиков и 15 человек технического персонала, обслуживающих самолеты, и сопутствующее оборудование. На начальной стадии испытаний самолетное оборудование еще не было установлено. ZSR-4 весил 187 т, из которых 114 т были собственным весом дирижабля и 73 т составляли полезный груз.

Основная гондола управления «Акрона» располагалась впереди нижней части фюзеляжа, но в случае необходимости можно было управлять дирижаблем из дополнительной кабины, расположенной на набегающей грани нижней части вертикального хвостового оперения. Основные помещения для размещения экипажа находились в боковых килях, а наблюдательные кабины с возможностью установки пулеметов — спереди над причальным устройством, сверху оболочки и оконечности хвостовой части корабля.

В процессе испытаний были проверены большие водяные конденсаторы, работающие на выхлопных газах и установленные с обеих сторон оболочки над моторами. В работе они показали себя не с лучшей стороны, часто отказывали и в дальнейшем во время эксплуатации были постоянным источником неприятностей. Однако основной проблемой стало то, что, несмотря на все усилия, не удавалось достигнуть контрактной скорости 128 км/ч. Ситуация изменилась в лучшую сторону только тогда, когда установили воздушные [431] винты «Хартцелл», благодаря чему удалось увеличить горизонтальную скорость до 127 км/ч (11324).

С 25 августа 1931 по 7 июня 1935 в Англии было Национальное правительство Р.Макдональда (2443,406).

Авиапромышленность:

26 августа 1931 был напечатан рапорт Зам. нач. ОКБ и директора завода им. Менжинского Нач. ВАО П.И.Б. в исполнение протокола от 17 августа 1931, при котором был представлен план опытного и серийного самолетостроения и моторостроения (351).

Пожалуй 17 - ошибка, так как ЦАГИ в то время еще не имело отношения к ВАО.

В пояснительной записке к плану опытного строительства, отпечатанной 25 августа, п. 5. "Уменьшение количества типов, находящихся в постройке и на снабжении достигается путем применения модификаций, например: штурмовик должен быть модификацией разведчика или истребителя, пассажирские самолеты - бомбардировщиков (351).

Интересно, кто решил и почему вновь вставили ТШ-2 и ТШ-3.

Начальнику ВАО т. П.И.Баранову.

Зам. Нач. ОКБ и Директора Заводы им. Менжинского т. Н.Е.Пауфлера

РАПОРТ.

Во исполнение протокола от 17 августа а.г.при представляю план опытного и серярного самолетостроения г моторостроения.

При составлений плана принято в основу следующее:

1. Разбивка типов самолетов по системе вооружения.

2. Сведение количества типов самолетов до минимума

3. Полное совмещение гражданских самолетов с военными

4. Периодическая сменность типов самолетов новьши более высокого качества.

5. Увязка выпуска опытных и серийных самолетов с выпуском моторов.

6. Использование лицензионных нотогов “Райт-Цикл” и "Райт Ж6”.

7. Внедрение опытных образцов в серию исходя из реальных возможностей серийного производства.

8. Производство экспериментальных работ и выпуск нескольких опытных образцов для выбора одного идущего в серию.

9. Учет необходимости постройки новых заводов.

Считаю необходимым отметить,что мотор "Кертисс-Конкверрор" в существующей виде к использованию не иамечен, вследствие малой мощности и отсутствия высотности, т.к. к намеченному сроку его серийного выпуска в 1933 он устареет.

Поэтому предлагаю поставить в производство такой лицензионный мотор Кертисса, качества которого будут явно выше наших моторов выпуска 1933-34 г. не только по удельной мощности, но и по высотности.

По данным Планового Сектора ВАО мощность Завода № 1 недостаточна для выпуска намеченного планом количества разведчиков, вследствие чего выпуск этих самолетов разбит на 2 завода: № 1 - 5000 шт. и № 31 - 1800 шт. в 1935году.

Ввиду того, что взаимозаменяемость частей самолетов, выпускаемых с 2-х заводов будет затруднена, считаю необходимым создание особой Комиссии для обследования возможностей выпуска всего количества разведчиков с Завода № 1 путем превращения его в комбинат /т.е.постройка одного - двух маленьких специальных заводов, напр, завод под крылья; завод под шасси/.

Под заводом при О.К.Б. мыслится постройка завода, мощностью от 500 до 1000 шт. в год, находящегося также как и зав. № 39 в ведении ОКБ, в целях освобождения крупных серийных заводов от множества типов и мелких партий.

Ввиду того, что на 1935 г. число моторных заводов превышает число выпускаемых типов моторов, вероятно необходима будет кооперация моторных заводов во избежание построрки одних и тех же деталей моторов на нескольких заводах.

Цифры плановых заданий ВВС и мощности заводов, ОКБ получило от Планового сектора ВАО.

1 экз. плана при сем прилагается.

Отп. 3 экз. ?б/УИ-31гТ

ЗАМ. НАЧ. ОКБ

/Пауфлер/

25 августа была подготовлена:

пояснительная записка.

к плану опытного строительства.

1. Таблица “план выпуска самолетов из опытного строительства и внедрения их в серию”

При составлении плана в основу положено разрешение следующих вопросов:

I/ Своевременно сменить устаревшие типы самолетов находящиеся на снабжении

2/ Обеспечить смену самолетами более высоакого качества.

3/ Подготовить выпуск серийных самолетов к серийному выпуску новых моторов.

4/ Обеспечить введение на снабжение новых видов вооруженных самолетов.

5/ Свести количество типов, ваходящихся на снабжении к наименьшему.

6/ Вести экспериментальные работы для выявления дальнейших перспектив и возможностей строительства.

Разрешение перечисленных вопросов выразилось в следующем:

1. Смена типов

а/ пулеметный истребитель И5 сменяется полностью следующим типом в 34-м году. Более ранняя смена невозможна, так как пуск в серию проверенного на войсковых испытаниях истребителя возможен в 33-м году.

б/ Разведчик сменяется в 34-м году по тем же причинам.

в/ Смена крейсера Р6, бомбардировщика ТБ1 и учебного У2 - производится в сроки, когда предыдущие типы можно считать устаревшими.

2. Обеспечение высокого качества нового типа достигается тем, что примерно в одно время выпускается несколько самолетов, и один из них, показавший при испытаниях лучшие данные;

так выпускаются И5-бис, И9, И10 и И11, Р8 и Р9 и т.д.

3. Подготовка выпуска серийных самолетов к выпуску новых моторов достигается тем, что первые опытные самолеты проектируются под мотор, выходящий несколько позже, и выпускается с существующим мотором для предварительного летного и эксплоатационного испытания. По выходе нового мотора последний устанавливается на данный самолет и в таком виде внедряется в серию.

Так выпускаются Р8-М27, Р9-М127, ТБ4-6-ФЭД, К7-6-ФЭД и т.д., благодаря чему имеется полная возможность использовать М34 в 34-м году.

4. Введение новых видов вооруженных самолетов предусмотрено выпуском пушечных истребителей, морских самолетов спец. назначения и т.д. И-линейн., МДР, МК, КОР, СПЛ и т.д.

5. Уменьшение количества типов находящиеся в постройке и на снабжении достигается применением модификаций, например:

штурмовик должен бнть модификацией разведчика или истребителя, пассажирские самолеты - бомбардировщиков.

6. Экспериментальные работы введены у виде рекордных самолетов и параболы.

П. Таблица “загрузка серийных самолетостроительных заводов в 1931-1935 г.”

1/ Мощности заводов, количество и распределение самолетов по типам показано по данным Планового сектора ВАО.

2/ Начало серийного производства самолетов вытекает из сроков внпуска опытного образца /см. табл. I/.

3/ При подсчете графы "потребность” принят запас моторов для истребителей 100% и для прочих - 50% от количества выпускаемых самолетов.

Ш. Таблица “Потребность в моторах по типам" является выборкой из таблицы П количеств моторов по типам и годам и освещает возможные варианты в зависимости от выбора типа для серии.

1У. Таблица "Снабжение моторами серийной постройки самолетов” является разбивкой предыдущей таблицы по моторостроительным заводам, сообразно, их мощности, по данным Планового сектора ВАО.

У. Таблица "Снабжение моторами серийной постройки самолетов" - вар. 2-й и 3-й освещает перспективы баланса моторов водяного и воздушного охлаждения, в зависимости от выбора типа самолета для серийной постройки.

У1. Таблица “Программа получения моторов, необходимых ОКБ” является увязкой подачи моторов ОКБ с выпуском их с моторостроительных заводов и ИАМ. (351,14).

25 августа была подготовлена справка:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДАМИ.

1. Для выполнения программного заданяя Штаба УВВС РККА по выпуску самолетов, ОКБ считает необходимым постройку и окончание постройки следующих заводов:

1/ Новый завод для массовое постройки истребителей и их модификаций /легкий штурмовик/ мощностью в 6000 единиц в год; завод должен быть пущен в 33 г. и в этом году выпустить первые серии.

2/ Завод № 18 предназначается для массовой постройки металлических /колъчуг-алюминиевых/ бомбардировщиков большого тоннажа; завод должен быть расширен до мощности в 1500 единиц в год и в 32 году начат задел первых серий.

3/ Харьковский завод тяжелых самолетов /Х.Т./ предназначается для постройки самолетов-гигантов. Мощное завода должна быть 800 единиц в год. Завод должен быть пущен ранее против имеющегося плана, а именно: в 1933 г должен бить начат задел первой серии.

4/ Новый завод в гор. Ейске для серийного выпуска желых морских самолетов; мощность завода - 300 единиц в год; завод должен начать задел первых серий в 1933 г.

5/ Новый завод массового выпуска легких спортивных самолетов; мощность - 3000 единиц в год; заводдолжен дать выпуск первых серий в 1934 г.

6/ Новый завод в непосредственной близости от ОКБ для выпуска небольшими сериями самолетов малого тоннажа различного типа. Завод должен иметь мощность до 1000 в год. Первые серии должны быть выпущены в 1934 г.

Итого для самолетостроения требуется: 4 новых завода и достройка двух строящихся.

Мощность самолетостроительных заводов по годам - см. таблицу "Загрузка серийных заводов".

П. Ддя обеспечения моторами выпускаемых самолетов должны быть построены в окончены оледующие моторостроятельные заводы:.

1/ Завод № 19 предназначается для массового выпуска моторов воздушного охлаждения и должен иметь мощнность 5600 единиц в год. Первые серии моторов должны быть выпущены в 1933 г.

2/ Новый завод моторов воздушногоохлаждения; мощность 15000 единиц в год; выпуск первой сери должна быть в 1934 г.

3/ Новый завод моторов водяного охлаждения /предназначается для постройки лицензионных моторов/. Первыа серии должны быть выпущены в 1935 году.

Итого для моторостроения требуется:

Постройка двух новых заводов в достройка одного. Мощности заводов по годам см. Таблицу № 4.

Ввиду того, что на 1935 год назнчена постройка одних и тех же моторов на нескольких заводах, например:М38 на № 19 и № 29 и М34 и М35 - на заводах № 24 и 26, надо рассмотреть распределение работа между заводами с точки зрения кооперация заводов (351).

Авиапромышленность:

27 августа 1931 состоялся первый полет АНТ-23 (И-12, Бауманский комсомолец). Летал И.Ф.Козлов (2072,70).

По другим данным - 29 августа 1931.

27 августа 1931 (61,127) (17 августа - 71,184) приказом начальника Всесоюзного авиационного объединения (ВАО) П.И.Баранова (62,649) N 265 было принято решение о сосредоточении всего опытного авиастроения в едином Центральном конструкторском бюро (ЦКБ) ЦАГИ (24,52).

По другим данным ЦКБ ВАО было подчинено ЦАГИ только в октябре 1931, когда начальником ЦКБ и, одновременно, зам. начальника ЦАГИ - стал С.В.И. (80,417).

Это разумно, так как соответствующий приказ по ЦАГИ вышел только 27 сентября (61,127).

Начальником ЦКБ в ЦАГИ стал директор завода 39 Н.Е.Пауфлер (71,185). Есть мнение Незваля, что именно Пауфлер - гепеуст, начальник ЦКБ (109,137), а не П.И.Баранов был инициатором объединения ЦКБ и ЦАГИ.

Якобы А.Н.Т. в это время был за границей и приехав пошел жаловаться К.Е.Ворошилову и нормального слияния (на 900 чел.) - не получилось (79,126).

Существует несколько мнений по поводу вхождения в ЦКБ АГОС от полного (62, 649) до невхождения.

Согласно второму мнению, АГОС под руководством А.Н.Туполева, выделенный из ЦАГИ, и ГРОС не вошли в ЦКБ и продолжали работать самостоятельно (92,408).

Идея была в том, чтобы объединить опытное самолетостроение под единым техническим и административным руководством (что звучит странно, так как далее мы узнаем, что такого руководства по существу не было). ЦКБ ВАО было создано НКВД в противовес КБ А.Н.Туполева чтобы доказать, что самолеты можно делать намного быстрее, так сказать стахановскими методами. Действительно, в ЦКБ получилось быстро, но дело в том, что туда были собраны хорошие конструкторы с заделами, которые явились результатом длительной работы на старых местах.

Сауке считает, что решение о создании ЦКБ выло выражением аппаратных игр. АГОС ЦАГИ заканчивал подготовку к серийному производству ТБ-3 (АНТ-6) и был лучшим в авиапромышленности. ВАО же хотел выделится через свое ЦКБ слив с ним АГОС. Вторым фактором, согласно Сауке, было обострение классовой борьбы с приближающейся победой социализма. Работники-вредители перевоспитались в рамках ЦКБ-39 НКВД и А.Н.Туполев - бедный, но дворянин и брат попа - должен был быть заменен партийным товарищем (61,128).

27 августа 1931 года Приказом по Всесоюзному авиационному объединению (ВАО) №265 ЦКБ и ЦАГИ объединили в единую организацию - ЦКБ-ЦАГИ. Старшим поставили Е.С. Пауфлера. Очевидно, руководство ОГПУ сумело доказать, что строительство советской авиации в обозримом будущем невозможно без твердой чекистской руки. В результате и произошло событие, получившее в народе известность как "свадьба" (14751).

27 августа 1931 г. приказом по Всесоюзному авиационному объединению (ВАО) №265 от 27 августа 1931 г. ЦКБ и ЦАГИ объединялись в единую проектную организацию — ЦКБ-ЦАГИ. Острословы окрестили соединение двух организаций «свадьбой». От ОГПУ командовать новой структурой назначили Е.С. Пауфлера, по технической части начальником объединенной организации стал С.В. Ильюшин (12295).

27 августа 1931 г. Приказом ВАО Центральное конструкторское бюро завода № 39 сливалось с ЦАГИ и объединялось с отделом авиации, гидроавиации и опытного строительства (АГОС) ЦАГИ. Новое структурное подразделение ЦАГИ получило название ЦКБ ЦАГИ по самолетостроению. Начальником ЦАГИ был назначен Н.Е.Пауфлер, а его заместителем и начальником ЦКБ ЦАГИ - С.В.Ильюшин. Заместителем С.В.Ильюшина по ЦКБ ЦАГИ стал А.Н.Туполев (9528).

27 августа 1931 года произошло слияние Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) Всесоюзного авиационно-промышленного объединения (ВАО) с ЦАГИ, в связи с чем, ЦКБ ВАО и АГОС ЦАГИ объединили в ЦКБ ЦАГИ по самолетостроению (19171).

27 августа 1931 г. Приказом начальника ВАО №265 предписывалось объединить в единое целое ЦАГИ и Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) с заводом №39 им. Менжинского (19727).

27 августа 1931 г. приказом по ВАО за номером 265 ЦКБ было введено в состав ЦАГИ, а начальником ЦАГИ назначен Н.Е.Пауфлер. В ЦКБ включили конструкторские бригады ЦАГИ, ранее подчинявшиеся главному инженеру А.Н.Туполеву.

Новое задание бригады № 3 предусматривало разработку пассажирского самолета, разведчика Р-11, истребителя И-13. В рабочем дневнике, который Поликарпов вел с сентября по октябрь 1931 г., по часам расписан ход работ над проектами. Несколько записей:

«21-ое сентября 1931 г.

8,5-12. Обработка результатов статиспытаний лонж. № 12

12-14,5. Расчет крепежа радиатора сам. № 11

14,5-15. Обработка результатов статиспытаний лонж. № 12

15-17,5. Заседание в ЗАО ЦАГИ (дорога)

17,5-22. Доклад в ЗАО ЦАГИ...

9-ое октября 1931 г.

8-9,5. Совещание с т. Фоминым по ИЗбис

9,5-11. Осмотр вспомог. матер, по пассажирскому и Р11 с летчиком т. Козловым

11-4. Работы по пассажирск. и по И-13

4-7. Обсуждение технич. требований по И-13 и пассажирск.» (10667).

27 августа 1931 г. приказом по Всесоюзному авиационному объединению (ВАО) №265 ЦКБ и ЦАГИ объединялись в единую проектную организацию - ЦКБ-ЦАГИ. Острословы окрестили их соединение «свадьбой». От ОГПУ командовать новой структурой назначили Е.С. Пауфлера, по технической части начальником объединенной организации стал С.В. Ильюшин (11974).

27 августа 1931 г. по приказу ВАО № 265 от в 09.1931 г. ЦКБ было перебазировано с завода и влито в АГОС ЦАГИ, образовав единое ЦКБ ЦАГИ. По приказу начальника ЦАГИ от 25.05.1932 г. ЦКБ преобразовано в Сектор опытного строительства (СОС ЦАГИ) во главе с Ильюшиным. Основой СОС стал Конструкторский отдел (КОСОС), состоящий из специализированных бригад во главе с А.Н. Туполевым. Кроме того, организованы таже отделы: внедрения в серию (начальник- И.М. Косткин); эксплуатации и летных испытаний (К.К. Стоман); ЗОК.

По приказу ГУАП от 13.01.1933 г. ЦКБ снова отделено от ЦАГИ, вернулось на завод № 39 и получило название ЦКБ-39. При разделении в состав ЦКБ перешли в полном составе бригады разведчиков и морских самолетов, часть БОК, 18 чел. из бригады истребителей во главе с Поликарповым, часть бригады вооружения во главе с Мальцевым, небольшие группы по 3-5 чел. из других бригад. К 15.02.1933 г. формирование ЦКБ было завершено, работало 6 бригад. Разместилось ЦКБ на третьем, последнем, этаже одного из цехов завода (сейчас это здание на территории МАПО). С 1932 г. В составе ЦКБ работала конструкторская группа под руководством А.С. Яковлева, создан самолет АИР-6 (первый полет 2.05.1932  г. В 1934 г. переведена на завод № 115.

В 1934 г. начато выделение бригад из состава ЦКБ в самостоятельные КБ, в этом же году большинство бригад переведены на серийные заводы. В 1936 г. с образованием ОКБ-39 гл. конструктора С.В. Ильюшина ЦКБ расформировано.

Численность персонала (1931 г.)- около 500 чел.

Начальник (1926-28 г.-)- Б.Ф. Гончаров (арестован), (27.08.1931-ЗЗ г.)- С.В. Ильюшин.

Зам. начальника (1931 г.-)- А.Н. Туполев, (1933 г.-)- С.А. Кочеригин.

Гл. конструктор (06.1931 г.-)- Д.П. Григорович, (1933 г.-)- С.В. Ильюшин.

Начальники бригад (1934 г.)- А.А. Дубровин, В.К. Таиров, В.П. Яценко.

Зам. начальника бригады (1935 г.-)- А.А. Сеньков.

Летчики-испытатели: (1935 г.)- В.К. Коккинаки (11092).

27 августа 1931 г. Центральное конструкторское бюро и Центральный аэрогидродинамический институт превратили в Объединенное техническое бюро (ОТБ) - ЦКБ-ЦАГИ. Руководителем этой организации назначили представителя ОГПУ Е.С. Пауфлера. Сергей Александрович в новой организации значится как начальник конструкторского бюро ЦАГИ, в другом документе он указан как начальник отдела новых проектов, а далее значится начальником отдела КОСОС (Конструкторский отдел сектора опытного самолетостроения) ЦАГИ (20362).

27 августа 1931 г. Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) и ЦАГИ объединили в единую организацию — ЦКБ-ЦАГИ, деятельность которой осуществлялась под патронажем ОГПУ. От органов ГПУ руководить новой организацией назначили Е.С. Пауфлера, а технической частью стал заведовать С.В. Ильюшин. Для БОК указанные изменения выразились в том, что производственные вопросы решались на двух территориях, размещенных в разных районах Москвы. В частности, изготовление гондолы стратостата «СССР» велось с октября 1931 г. на заводе №39, а стратосферный самолет строился на заводе опытных конструкций (ЗОК) ЦАГИ, вступившем в строй 1 января 1932 г. При этом наиболее важным делом считалось разрешение проблемы самолета, способного осуществлять длительные полеты на больших высотах. Полеты таких самолетов (стратопланов) предполагались на высотах 10—12 км, где разряженная атмосфера позволяла развивать большие полетные скорости и не зависеть от капризов погоды, поэтому особенно заманчивыми они представлялись для военного применения.

При создании стратоплана предстояло решить следующие задачи:

исследование аэродинамики высотных аппаратов;

создание герметичной кабины экипажа;

осуществление проводки органов управления из гермокабины;

обеспечение работы приборного оборудования в гермокабине;

создание комфортных условий работы экипажа;

создание специальной моторной установки, надежно работающей в условиях разреженного воздуха и низких температур (-55°...-70° С) (20363).

Авиапромышленность:

28 августа 1931 Начальник ЦАГИ издал приказ N 158 о реорганизации "опытного завода АГОС" в ЗОК, начальником которого стал А.А.Осипов (1018,7).

28 августа 1931 У.Нобиле посетил ЦАГИ (273,294).

28 августа 1931 при Наркомземе создали Управление сельскохозяйственной авиации и специальный НИИ - НИИСХА (438,627).

28 августа 1931 г. постановлением Наркомзема СССР создали сельхозавиабазу в Полтаве (21698)

Другие оборонные отрасли:

28 августа 1931 г., рагируя на письма «трудящихся», Серго Орджоникидзе направил Председателю Высшего Совета Народного Хозяйства Л.М. Кагановичу письмо следующего содержания: (АП РФ Ф.3. Оп.58. Д.142).

«До сих пор в ряде мест у местных органов ГПУ имеются свои проектные и конструкторские бюро (в Баку, Ростове, Ленинграде, Новосибирске, Москве, Урале, Харькове и т.д.) в которых работают арестованные инженеры. Я думаю, что в настоящее время такое использование инженеров нецелесообразно.

Мы освободили значительное количество специалистов. Надо освободить и остальных, конечно, за исключением особо злостных и ликвидировать все существующие проектные и конструкторские бюро при ОГПУ, передав их промышленности» (15719).

28 августа 1931 г. — Служебная записка председателя ВСНХ СССР С. Орджоникидзе секретарю ЦК ВКП(б) Л. М. Кагановичу о передаче промышленности проектных и конструкторских бюро при ОГПУ СССР

Совершенно секретно.

До сих пор в ряде мест у местных органов ГПУ имеются свои проектные и конструкторские бюро (в Баку, Ростове, Ленинграде, Новосибирске, Москве, Урале, Харькове и т. д.), в которых работают арестованные инженеры. Я думаю, что в настоящее время такое использование инженеров нецелесообразно. Мы освободили значительное количество специалистов, надо освободить и остальных, конечно, за исключением особо злостных, и ликвидировать все существующие проектные и конструкторские бюро при ОГПУ, передав их промышленности.

С. Орджоникидзе

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 142. Л. 23. Подлинник.

Архив: АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 142. Л. 23. Подлинник.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 561 (12533).

28 августа 1931 г.Письмо С. Орджоникидзе Л.М. Кагановичу о конструкторских бюро при ОГПУ СССР

С. секретно

Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства

В ЦК ВКП(б)

Тов. КАГАНОВИЧУ

До сих пор в ряде мест у местных органов ГПУ имеются свои проектные и конструкторские бюро (в Баку, Ростове, Ленинграде, Новосибирске, Москве, Урале, Харькове и  т.д.) в которых работают арестованные инженеры. Я думаю, что в настоящее время такое использование инженеров нецелесообразно. Мы освободили  значительное количество специалистов, надо освободить и  остальных, конечно, за исключением особо злостных и ликвидировать все существующие проектные и  конструкторские бюро при ОГПУ, передав их промышленности.

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ

АП РФ Ф.3., Оп.58., Д.142., л. 23 (17486)

28 августа 1931 г. реагируя на письма трудящихся Серго Орджоникидзе направил Председателю Высшего Совета Народного Хозяйства Л. М. Кагановичу письмо следующего содержания: (АП РФ Ф. 3. Оп. 58. Д. 142).

"До сих пор в ряде мест у местных органов ГПУ имеются свои проектные и конструкторские бюро (в Баку, Ростове, Ленинграде, Новосибирске, Москве, Урале, Харькове и т. д.), в которых работают арестованные инженеры. Я думаю, что в настоящее время такое использование инженеров нецелесообразно.

Мы освободили значительное количество специалистов.), надо освободить и остальных, конечно, за исключением особо злостных и ликвидировать все существующие проектные и конструкторские бюро при ОГПУ, передав их промышленности".

В свою очередь, Секретариат коллегии ОГПУ 7.09.31 г. направил Кагановичу Письмо (АП РФ Ф. 3. Оп. 58. Д. 142), в котором доказывал невозможность ликвидации шарашек и освобождении специалистов, находящихся в Конструкторских Бюро при ОГПУ в Москве, Ленинграде, Зап. Сибири, в Ростове-на-Дону и других городах.

В письме Миронов перечислил контингенты заключенных, которые в Конструкторских Бюро при ОГПУ работают над созданием технических средств, способных в значительной степени повысить обороноспособность СССР: Шпионов 74 Террористов 9 Руководит, вред, организаций 98 Диверсантов 44 Членов промпартий 14 Активных к/революционеров 184 Подследственных 160

Разве можно их использовать без присмотра служб ОГПУ…

Возможно, что в работе начальника ЭКУ Миронова Л. Г. по созданию тюрем-шарашек были определенные перегибы, поскольку, в связи очередным поворотом в сталинской политике, Миронов за свое чрезмерное рвение в работе по организации шарашек, 1.07.37 г. был осужден к ВМН и расстрелян 29.08.38 г.

Аналогичная судьба постигла столь же фанатичного его первого заместителя Горянова-Горного (Бенковича) Анатолия Георгиевича. Возглавивший организацию центрального конструкторского бюро на авиазаводе № 39, он в Бутырской тюрьме оборудовал несколько камер чертежными досками и другими необходимыми чертежными принадлежностями, создав около 200 рабочих мест для конструкторов.

Чтобы заполнить "вакансии" создаваемой шарашки, было арестовано более 200 ученых, полтора десятка членов и членов-корреспондентов Академии наук, более двух десятков докторов наук и профессоров, а также значительное количество рабочих авиастроения.

Анатолий Горянов был признан "врагом народа" следом за Львом Мироновым 23.07.37 г. и расстрелян 27.10.37 г. по приговору ВК ВС СССР с лишением всех наград и почестей (12107).

28 августа 1931 г., реагируя на письма «трудящихся» Серго Орджоникидзе направил Председателю Высшего Совета Народного Хозяйства Л.М. Кагановичу письмо следующего содержания: (АП РФ Ф.3. Оп.58. Д.142).

«До сих пор в ряде мест у местных органов ГПУ имеются свои проектные и конструкторские бюро (в Баку, Ростове, Ленинграде, Новосибирске, Москве, Урале, Харькове и т.д.) в которых работают арестованные инженеры. Я думаю, что в настоящее время такое использование инженеров нецелесообразно.

Мы освободили значительное количество специалистов. Надо освободить и остальных, конечно, за исключением особо злостных и ликвидировать все существующие проектные и конструкторские бюро при ОГПУ, передав их промышленности».

7 сентября 1931 г., вВ свою очередь, Секретариат коллегии ОГПУ направил Кагановичу Письмо. (АП РФ Ф.3. Оп.58. Д.142), в котором доказывал невозможность ликвидации шарашек и освобождении специалистов, находящихся в Конструкторских Бюро при ОГПУ в Москве, Ленинграде, Зап. Сибири в Ростове на Дону и других городах.

В письме Миронов перечислил контингенты заключенных, которые в Конструкторских Бюро при ОГПУ, работают над созданием технических средств, способных в значительной степени повысить обороноспособность СССР:

Шпионов.......................................

Террористов..................................

Руководит. вред. организаций...

Диверсантов..................................

Членов промпартий.....................

Активных к/революционеров....

Подследственных…………160.

Как можно таких врагов народа оставлять без присмотра?

Несомненно, Орджоникидзе прекрасно понимал, какими средствами добыты у ученых и специалистов признания в шпионской и террористической деятельности, но ставить под сомнение деятельность ОГПУ в тот период не было возможности.

Тем более что это было лучшее из худшего, поскольку их признания на допросах тянули на ВМН.

Возможно, что в работе начальника ЭКУ Миронова Л.Г. по созданию тюрем-шарашек были определенные перегибы, поскольку, в связи очередным поворотом в Сталинской политике, Миронов (Коган Лейба Гиршевич) за чрезмерное рвение в работе по организации шарашек, 1.07.37г. был осужден к ВМН и расстрелян 29.08.38 г. (19585).

28 августа 1931 г. Председатель ВСНХ Орджоникидзе направил в ЦК ВКП(б) служебную записку следующего содержания: “В проектных и конструкторских бюро местных органов ГПУ (Баку, Ростов, Ленинград, Харьков, Новосибирск, Москва и т.д.)  работают арестованные инженеры. Такое их использование нецелесообразно. Значительное их количество надо освободить, за исключением наиболее злостных вредителей, а конструкторские бюро передать промышленности”.

Ответ ОГПУ был крайне примечательным. В справке, подписанной зампредом ОГПУ Акуловым и начальником ЭКУ ОГПУ Мироновым, давалась подробная характеристика состава и деятельности ОКБ и ОТБ в области авиации, танкостроения, артиллерии, военной химии, судостроения и т.д. Например, в авиационном ОКБ работало 26 инженеров: 9 из них были представлены как руководители вредительских организаций, 8 - как шпионы иностранных разведок, остальные определены как “активисты вредительских организаций”. За короткий период своего существования ОКБ был построен и сдан истребитель И-5, бронированный штурмовик, бомбовоз ТБ-5, в постройке находился морской дальний разведчик. “Группа не может быть раскассирована, - заключало ОГПУ, - так как это сказалось бы на опытном самолетостроении... Сложность момента опытного строительства требует специального режима, который может быть обеспечен только в ОКБ”. То же соображение касалось танкового Остех- бюро, где работал 31 арестованный специалист. Промышленности их передать нельзя, заключало ОГПУ, так как передача заняла бы такое количество времени, которое потребовалось бы для завершения работ, и отрицательно сказалось бы на результатах развития бронетехники.

Всего, согласно справке, в различных ОТБ и ОКБ работало около 400 специалистов, подавляющее большинство из них было связано с военными разработками. Необходимость сохранения особых бюро чаще всего оправдывалась первоочередностью оборонных задач, угрозой их срыва. Очень хитро ОГПУ использовало оговорку о “злостных вредителях”. Если специалисты проходили по так называемым открытым процессам, например, Промпартии, то в этом случае, по мнению ОГПУ, нельзя было и “заикаться” об их освобождении. Разумеется, особые бюро работали не только в военной области, но и в гражданских отраслях, где их сохранение оправдывалось особой важностью и срочностью задач, а в случае группы, работающей над котлом высокого давления, указывалось, что ее нельзя передавать в промышленность, так как ею руководит Рамзин, а остальные участники - активные члены Промпартии.

Особенно поражает лицемерие чекистов в случае обоснования необходимости особого бюро по составлению плана электрификации СССР, отдельных районов и отраслей. Оказывается, решение столь важной государственной задачи можно было доверить “вредителям”, “шпионам”, “диверсантам”, “террористам”. То же самое касалось текстильной промышленности, где последним было поручено составить план ее реконструкции. Передать означенное бюро в промышленность “означало бы разбросать коллектив по отдельным фабрикам” - заключало ОГПУ (18393).

28 августа 1931 г. Серго Орджоникидзе направил Председателю Высшего Совета Народного Хозяйства Л. М. Кагановичу письмо следующего содержания: (АП РФ Ф. 3. Оп. 58. Д. 142). «До сих пор в ряде мест у местных органов ГПУ имеются свои проектные и конструкторские бюро (в Баку, Ростове, Ленинграде, Новосибирске, Москве, Урале, Харькове и т. д.), в которых работают арестованные инженеры. Я думаю, что в настоящее время такое использование инженеров нецелесообразно. Мы освободили значительное количество специалистов.), надо освободить и остальных, конечно, за исключением особо злостных и ликвидировать все существующие проектные и конструкторские бюро при ОГПУ, передав их промышленности» (18668).

28 августа 1931 вышел приказ Нач. вооружения РККА “О системе химического вооружения” (9527,179).

28 августа 1931 г. вышел приказ начальника вооружений РККА «О системе химического вооружения» В соответствии с этим документом УММ и ВОХИМУ следовало приступить к разработке «танка-распылителя» и других образцов для химического оснащения мотомеханизированных частей. Однако фактически проектирование бронированных военных химических машин началось раньше (12253).

28 августа 1931 г.

Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства писал письмо

В ЦК ВКП(б)

Тов. КАГАНОВИЧУ

С - секретно

До сих пор в ряде мест у местных органов ГПУ имеются свои проектные и конструкторские бюро (в Баку, Ростове, Ленинграде, Новосибирске, Москве, Урале, Харькове и т.д.) в которых работают арестованные инженеры. Я думаю, что в настоящее время такое использование инженеров нецелесообразно. Мы освободили значительное количество специалистов, надо освободить и остальных, конечно, за исключением особо злостных и ликвидировать все существующие проектные и конструкторские бюро при ОГПУ, передав их промышленности.

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ

АП РФ Ф.3., Оп.58., Д.142., л. 23 (11462).

За рубежом:

28 августа 1931 постоянная палата Международного суда в Гааге вынесла решение о том, что намечаемый таможенный союз между Германией и Австрией противоречит Женевским протоколам от 24 октября 1922 (3481).

Авиапромышленность:

29 августа 1931 г. был выполнен первый полет двухбалочного истребителя АНТ-23 (И-12) (6395).

29 августа 1931 состоялся первый полет АНТ-23 (И-12, Бауманский комсомолец) (109,237). Летал И.Ф.Козлов (109,237).

29 августа 1931 года начальник летной части ОЭЛИД И.Ф. Козлов совершил на И-12 первый полет. Начавшиеся заводские летные испытания выявили необходимость переделки вертикального оперения, костылей и замены заднего воздушного винта (19172).

По другим данным 29 августа 1931 начались гос. испытания И-12 (АНТ-23) (80,151).

По третьим данным -27 августа 1931 (2072,70).

Пришлось доделывать и переделывать до осени. Двухкилевое оперение заменили на однокилевое. Меняли капотирование переднего двигателя (2693,14).

29 августа 1931. Первый полет двухбалочного истребителя И-12 «Бауманский комсомолец» (АНТ-23), И.Ф.Козлов

29 августа 1931 г. И.Ф. Козлов выполнил на самолете И-12 (АНТ-23, без б/№) первый полет. Вероятно, первая попытка взлета была предпринята 27.08.31 г. и она была неудачной. 21.07.31 г. была выполнена первая рулежка. Результат был неудовлетворительный – самолет на малых скоростях управлялся плохо (23136).

С 29 августа 1931 г. по 28 сентября 1932 г. И-12 находился на испытаниях, выполнил 21 полёт, общей продолжительностью 8 час 59 мин. В процессе испытаний проведено множество доработок и переделок самолёта. При последних полётах выявилась необходимость усиления крепления стыков газоотводящих труб, с последующим проведением полных испытаний пушек. Самолёт разобрали — двигатели и консоли крыла сдали на склад, а центроплан с кабиной, пушками и хвостовым оперением отправили на завод № 8 для доводки (АПК-4) (15823).

29 августа 1935 состоялся первый полет И-12 (АНТ-23), который показал вполне удовлетворительные характеристики. Переделки машины, однако, продолжались. Выяснилось, что двойное вертикальное оперение, находящееся вне зоны обдувки воздушных винтов, неэффективно на рулежке и на пробеге. Поэтому уже в процессе испытаний установили однокилевое оперение, необходимую жесткость обеспечивали подкосы, соединяющие киль со стабилизатором. Была увеличена площадь элеронов (по причине перекомпенсации). После этой доработки задняя кромка элеронов стала выступать за контур крыла.

В 1931 г. для истребителя И-12 было изготовлено две 76-мм пушки АПК-5. Пушка имела несколько меньший вес, чем АПК-4 (65 кг). Баллистические данные были близки к АПК-4 (вес снаряда 3,0 кг, вес заряда 0,6 кг). Испытания АПК-5 для определения баллистических данных были проведены 26 февраля 1931 г. на НИАПе. Начальная скорость оказалась 397 м/с. Первые наземные стрельбы И-12 с АПК-5 состоялись 11 ноября 1931 г. на аэродроме НИИ ВВС.

Отстрелялись вполне успешно, однако при возвращении в Москву самолет подломал костыли. Ремонт потянул за собой очередные доделки и улучшения. На аэродроме И-12 оказался лишь спустя три месяца, в феврале 1932 г. После опробования машины в воздухе 8 февраля летчик-испытатель Иван Фролович Козлов перегнал И-12 на аэродром в Монино, где были продолжены наземные огневые испытания (12091).

29 августа 1931 Зам. Нач. ОКБ и Директора Завода им. Менжинского Н.Е.Пауфлер направил рапорт (сопроводительное письмо) за № 433/7 и 433/8 Начальнику ВАО П.И.Баранову с прилагаемыми (351):

Пояснительной записка к плану опытного строительства

25 августа была подготовлена:

пояснительная записка.

к плану опытного строительства.

1. Таблица “план выпуска самолетов из опытного строительства и внедрения их в серию”

При составлении плана в основу положено разрешение следующих вопросов:

I/ Своевременно сменить устаревшие типы самолетов находящиеся на снабжении

2/ Обеспечить смену самолетами более высоакого качества.

3/ Подготовить выпуск серийных самолетов к серийному выпуску новых моторов.

4/ Обеспечить введение на снабжение новых видов вооруженных самолетов.

5/ Свести количество типов, ваходящихся на снабжении к наименьшему.

6/ Вести экспериментальные работы для выявления дальнейших перспектив и возможностей строительства.

Разрешение перечисленных вопросов выразилось в следующем:

1. Смена типов

а/ пулеметный истребитель И5 сменяется полностью следующим типом в 34-м году. Более ранняя смена невозможна, так как пуск в серию проверенного на войсковых испытаниях истребителя возможен в 33-м году.

б/ Разведчик сменяется в 34-м году по тем же причинам.

в/ Смена крейсера Р6, бомбардировщика ТБ1 и учебного У2 - производится в сроки, когда предыдущие типы можно считать устаревшими.

2. Обеспечение высокого качества нового типа достигается тем, что примерно в одно время выпускается несколько самолетов, и один из них, показавший при испытаниях лучшие данные;

так выпускаются И5-бис, И9, И10 и И11, Р8 и Р9 и т.д.

3. Подготовка выпуска серийных самолетов к выпуску новых моторов достигается тем, что первые опытные самолеты проектируются под мотор, выходящий несколько позже, и выпускается с существующим мотором для предварительного летного и эксплоатационного испытания. По выходе нового мотора последний устанавливается на данный самолет и в таком виде внедряется в серию.

Так выпускаются Р8-М27, Р9-М127, ТБ4-6-ФЭД, К7-6-ФЭД и т.д., благодаря чему имеется полная возможность использовать М34 в 34-м году.

4. Введение новых видов вооруженных самолетов предусмотрено выпуском пушечных истребителей, морских самолетов спец. назначения и т.д. И-линейн., МДР, МК, КОР, СПЛ и т.д.

5. Уменьшение количества типов находящиеся в постройке и на снабжении достигается применением модификаций, например:

штурмовик должен бнть модификацией разведчика или истребителя, пассажирские самолеты - бомбардировщиков.

6. Экспериментальные работы введены у виде рекордных самолетов и параболы.

П. Таблица “загрузка серийных самолетостроительных заводов в 1931-1935 г.”

1/ Мощности заводов, количество и распределение самолетов по типам показано по данным Планового сектора ВАО.

2/ Начало серийного производства самолетов вытекает из сроков внпуска опытного образца /см. табл. I/.

3/ При подсчете графы "потребность” принят запас моторов для истребителей 100% и для прочих - 50% от количества выпускаемых самолетов.

Ш. Таблица “Потребность в моторах по типам" является выборкой из таблицы П количеств моторов по типам и годам и освещает возможные варианты в зависимости от выбора типа для серии.

1У. Таблица "Снабжение моторами серийной постройки самолетов” является разбивкой предыдущей таблицы по моторостроительным заводам, сообразно, их мощности, по данным Планового сектора ВАО.

У. Таблица "Снабжение моторами серийной постройки самолетов" - вар. 2-й и 3-й освещает перспективы баланса моторов водяного и воздушного охлаждения, в зависимости от выбора типа самолета для серийной постройки.

У1. Таблица “Программа получения моторов, необходимых ОКБ” является увязкой подачи моторов ОКБ с выпуском их с моторостроительных заводов и ИАМ. (351,14).

Обеспечение серийного строительства заводами

25 августа была подготовлена справка:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДАМИ.

1. Для выполнения программного заданяя Штаба УВВС РККА по выпуску самолетов, ОКБ считает необходимым постройку и окончание постройки следующих заводов:

1/ Новый завод для массовое постройки истребителей и их модификаций /легкий штурмовик/ мощностью в 6000 единиц в год; завод должен быть пущен в 33 г. и в этом году выпустить первые серии.

2/ Завод № 18 предназначается для массовой постройки металлических /колъчуг-алюминиевых/ бомбардировщиков большого тоннажа; завод должен быть расширен до мощности в 1500 единиц в год и в 32 году начат задел первых серий.

3/ Харьковский завод тяжелых самолетов /Х.Т./ предназначается для постройки самолетов-гигантов. Мощное завода должна быть 800 единиц в год. Завод должен быть пущен ранее против имеющегося плана, а именно: в 1933 г должен бить начат задел первой серии.

4/ Новый завод в гор. Ейске для серийного выпуска желых морских самолетов; мощность завода - 300 единиц в год; завод должен начать задел первых серий в 1933 г.

5/ Новый завод массового выпуска легких спортивных самолетов; мощность - 3000 единиц в год; заводдолжен дать выпуск первых серий в 1934 г.

6/ Новый завод в непосредственной близости от ОКБ для выпуска небольшими сериями самолетов малого тоннажа различного типа. Завод должен иметь мощность до 1000 в год. Первые серии должны быть выпущены в 1934 г.

Итого для самолетостроения требуется: 4 новых завода и достройка двух строящихся.

Мощность самолетостроительных заводов по годам - см. таблицу "Загрузка серийных заводов".

П. Ддя обеспечения моторами выпускаемых самолетов должны быть построены в окончены оледующие моторостроятельные заводы:.

1/ Завод № 19 предназначается для массового выпуска моторов воздушного охлаждения и должен иметь мощнность 5600 единиц в год. Первые серии моторов должны быть выпущены в 1933 г.

2/ Новый завод моторов воздушногоохлаждения; мощность 15000 единиц в год; выпуск первой сери должна быть в 1934 г.

3/ Новый завод моторов водяного охлаждения /предназначается для постройки лицензионных моторов/. Первыа серии должны быть выпущены в 1935 году.

Итого для моторостроения требуется:

Постройка двух новых заводов в достройка одного. Мощности заводов по годам см. Таблицу № 4.

Ввиду того, что на 1935 год назнчена постройка одних и тех же моторов на нескольких заводах, например:М38 на № 19 и № 29 и М34 и М35 - на заводах № 24 и 26, надо рассмотреть распределение работа между заводами с точки зрения кооперация заводов (351).

Сравнение унифицированной программы, намеченной УВВС и ОКБ на 1931-1934 гг.

Самолеты опытного самолетостроения ОКБ на 1931-1934 (по униф. программе)

| Тип | Намечено ВВС | Добавлено ОКБ | Всего в программе | Будет в серии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Истребитель |  | И5бис | И5бис |  |
| одноместный |  | И9-М34 | И9-М34 |  |
| пулеметный |  | И10-РП | И10-РП | И пул. |
|  |  | ИП-М32 | ИП-М32 |  |
| Истребитель | И13 |  | И13 |  |
| одноместный | И12-2М22 |  | И12-2М22 |  |
| пушечный |  | И7-М22 | И7-М22 | И лин. |
|  |  | ИП2-2М38 | ИП2-2М38 |  |
| Истребитель | ДИ4-Керт. |  |  |  |
| Двухместный |  | ДИ7-М34 | ДИ7-М34 |  |
|  | ДИ6-М34 |  | ДИ6-М34 | ДИ |
| Разведчик | Р10-М35 |  | Р10-М35 | Р10 |
|  | Р8-М27/34 |  | Р8-М34 |  |
|  | Р9-2М26 |  |  |  |
|  |  | Р11-М27/34 | Р11-М27/34 | Разведчик |
| Крейсер | МИ3-2М34 |  | МИ3-2М34 | до 1936 |
|  | СК1-2М35 |  | СК1-2М35 | с 1936 |
| Штурмовые | ЛБШ3 |  | ТШ3-М34 |  |
|  | ЛШ-4 |  | ЛШ-4 | ЛШ (мод. И) |
|  |  | ТШ3-М34 | ТШ3-М34 | ТШ (мод. Р) |
|  |  | ЛШ-5 | ЛШ-5 |  |
| Бомбардировщик |  | ТБ3-4М34 | ТБ3-4М34 |  |
|  | ТБ5 |  | ТБ5 | ТБ |
|  |  | АНТ14-5М22 | АНТ14-5М22 |  |
|  | К7 |  | К7 |  |
|  | ТБ6 |  | ТБ6 | ТБ гигант |
|  | ТБ4 |  | ТБ4 |  |
|  | К5-М15 |  | К5-М15 | К5-М15 |
|  | АНТ9-3М26 |  | АНТ9-3М26 | АНТ-9 |
|  | ТБ7 |  | СТБ7 | СТБ |
|  | ТБ8 |  |  |  |
|  | ТБ9 |  |  |  |
| Морской | МБР3 |  | МБР3 | МБР3 |
| разведчик | МДР3 |  | МДР3 | МДР3 |
|  | МК |  | МК | МК |
| Морской |  | МТБ | МТБ | МТБ |
| бомбардировщик |  |  |  |  |
| Специальные |  | КОР | КОР |  |
|  |  | СПЛ | СПЛ |  |
|  |  | МФС | МФС |  |
|  | Х1-2М34 |  |  |  |
|  | ЛХ1-2М26 |  |  |  |
|  | ЛС1-М48 |  |  |  |
|  | СС1-М26 |  |  |  |
|  | ВС2-2М26 |  |  |  |
|  | ПБ1 |  |  |  |
|  | Э-1 |  |  |  |
|  | Э-2 |  |  |  |
|  | Г-2 |  |  |  |
|  | А-2 |  |  |  |
|  | Р-1 |  |  |  |
|  |  | Рек 1 | Рек 1 |  |
|  |  | Рек 2 | Рек 2 |  |
|  |  | Рек 3 | Рек 3 |  |
|  |  | Парабола | Парабола |  |
| Учебные |  | У3-РЖ6 | У3-РЖ |  |
|  |  | У4-РЖ6 | У4-РЖ |  |
|  |  | С1-РЖ6 | С1-РЖ |  |

Сравнение наметки строительства типов самолетов в серии в 1931-1935 гг.

| Тип самолета | Намечено планом ОКБ |  |  |  |  | Намечено планом УВВС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Истребитель одном. пул. | И5,И7 | И5 | И5бис | Ипул. | Ипул. | И5, И7 | И5, И7 | - | - | - |
| Истребитель одном. пуш. | - | - | Илин. | Илин. | Илин. | - | - | Ипуш. | Ипуш. | - |
| Истребитель двухместн. | - | - | - | ДИ | ДИ | - | - | ДИ | ДИ | - |
| Разведчик | Р1, Р5 | Р5 | Р5 | Р | Р | Р1, Р5 | Р5 | Р8 | ВС2 | - |
| Разведчик скор. | - | - | - | Р10 | Р10 | - | - | Р9 | Р10 | - |
| Крейсер | Р6 | Р6 | Р6 | МИ3 | МИ3 | Р6 | Р6 | МИ3 | СК | - |
| Штурмовик | - | ТШ2 | - | ТШ3 | ТШ3 | - | ТШ2 | ЛБШ3 | ЛБШ3 | - |
|  | - | ЛШ4 | - | ЛШ5 | ЛШ5 | - | - | - | - | - |
| Бомбардировщики | ТБ1 | - | - | - | - | ТБ1 | - | - | - | - |
|  | ТБ3 | ТБ3 | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ | - |
|  | АНТ9 | АНТ9 | АНТ9 | АНТ9 | АНТ9 | - | - | - | - | - |
|  | К5 | К5 | К5 | К5 | К5 | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | ТБгиг. | ТБгиг. | - | - | ТБгиг. | ТБгиг. | - |
|  | - | - | - | - | СТБ | - | - | - | ПБ | - |
| Морск. разв. | С62 | С62 | МБР3 | МБР3 | МБР3 | С62 | С62 | МБР | МБР | - |
|  | - | МДР | МДР | МДР | МДР | - | МДР | МДР | - | - |
|  | - | - | - | МК | МК | - | - | - | МК | - |
| Морск. Бомбард. | - | - | - | - | МТБ | - | - | - | - | - |
| Специальн. | - | - | - | КОР | КОР | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | СПЛ | СПЛ | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | МФС | МФС | - | - | - | - | - |
| Учебные | У2 | У2 | У2 | У2 | У | У2 | У2 | У2, МУ3 | У2, МУ3 | - |
|  | - | - | - | С1 | С1 | - | - | - | - | - |

(351).

Количество типов самолетов, намеченных УВВС и ОКБ в серии в 1931-1934 гг. (сравнительная таблица)

| 1931 | Намеч. УВВС | И5, И7, Р1, Р5, Р6, ТБ1, У2 |
| --- | --- | --- |
|  | Намеч. ОКБ | И5, И7, Р1, Р5, Р6, ТБ1, У2, АНТ9, К5 |
| 1932 | Намеч. УВВС | И5, И7, ДИ3, ТШ2, Р5, Р6, ТБ, -, -, С62, У2 |
|  | Намеч. ОКБ | И5, -, -, ТШ2, Р5, Р6, ТБ3, АНТ9, К5, С62, МДР, У2 |
| 1933 | Намеч. УВВС | ИП1, ДИП1, МИ3, Р8, Р9, ЛБШ3, ТБ3, ТБ4, МДР3, У2, МУ3 |
|  | Намеч. ОКБ | И5, Илин., -, Р5, -, -, ТБ, -, МДР, ИБР3, У2, -, Р6, АНТ9, К5 |
| 1934 | Намеч. УВВС | -, ИП1, ДИП, К1, -, Р10, -, ВС2, ПБ1, Х1, ЛБШ3, ТБ3, ТБ4, МК, МБР3, -, У2, - МУ3, -, -, -, -, - |
|  | Намеч. ОКБ | Ипул., Илин., ДИ, -, МИ3, Р10, Р, -, -, -, -, ТБ, ТБгиг., МК, МБР3, МДР, У2, С1, -, АНТ9, К5, КОР, СПЛ, МФС |

(351).

23 августа 1931 подготовлена таблица:

Потребность в моторах по типам

Вариант 1-й: на самолеты ставятся моторы, написанные под чертой в графе “количество”

| 1933 |  |  | 1934 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество норм. вариантов | Примечание | Наименование | Количество норм. вариантов | Примечание |
| М11 - Ж6 | 2400 |  |  | 2400 |  |
| М12, 22, РЦ | 3600 |  |  | 5070 |  |
| М26 | 1800 |  |  | 2250 |  |
| М38 | - |  |  | 3000 | заменяется на М22 |
| Моторов воздушного охлаждения | 7800 |  |  | 12720 |  |
| М17 | 3000 | Мотор М34 может быть частично заменен М17 на самолетах Р5 |  | 3600 |  |
| М32 | - |  |  | - |  |
| М34 | 4175 |  |  | 9690 |  |
| М36 | - |  |  | 390 |  |
| Моторов водяного охлаждения | 7175 |  |  | 13680 |  |
| Всего | 14975 |  |  | 26400 |  |

Вариант 2-й: истребители строятся под М32

|  |  |  | М22, 15, РЦ | 2370 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М38 | - |  |
|  |  |  | М32 | 5700 |  |
| прочие моторы по варианту 1 |  |  |  |  |  |

Вариант 3-й: вместо ТБ3 принят к постройке ТБ5 на заводу № 18

| М17 | 1800 |  | М17 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М22, 15 | 4800 |  | М22, 15 | 8670 |  |

(351).

23 августа 1931 подготовлена таблица:

Снабжение моторами серийной постройки самолетов

/Моторы, не вошедшие в таблицу, сохраняют количества постройки/

|  | 1933 |  |  | 1934 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 2-й | Марка | Подача | Потребность | Марка | Подача |
| Истребители строятся под мотор водяного охлаждения вместо воздушного: под М32 вместо РЦ, М22, М15, М38 |  |  |  | М22 |  |
|  |  |  |  | М15 |  |
|  |  |  |  | РЦ |  |
|  |  |  |  | М38 |  |
|  |  |  |  | М22 |  |
| Итого излишек воздушного охлаждения |  |  |  |  |  |
| Итого недостаток водяного охлаждения |  |  |  |  |  |
| Вариант 3-й |  |  |  |  |  |
| ТБ строится под мотор воздушного охлаждения (строится ТБ5-4М22, М15, РЦ, М38 вместо ТБ3-4М17, М34) | М22 |  |  | М22 |  |
|  | М15 | 2500 | 4800 | М15 |  |
|  | РЦ |  |  | РЦ |  |
|  | М17 | 6000 | 1800 | М17 |  |
| Итого излишек воздушного охлаждения |  |  | 4200 |  |  |
| Итого недостаток водяного охлаждения |  |  | 2300 |  |  |
| В случае совмещения 2 и 3 вариантов |  |  |  |  |  |
| Итого излишек воздушного охлаждения |  |  | - |  |  |
| Итого недостаток водяного охлаждения |  |  | 4200 |  |  |
| Итого недостаток воздушного охлаждения |  |  | - |  |  |
| Итого излишек водяного охлаждения |  |  | 2300 |  |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | Бомбардировщики необходимо строить под водяное охлаждение (по варианту 1) |  |  | Часть истребителей необходимо строить под воздушное и часть под водяное охлаждение |  |

(351)

23 августа 1931 подготовлена таблица:

Снабжение моторами серийной постройки самолетов

| №№ п/п | №№ заводов | Род мотора | 1932 |  |  |  | 1933 |  |  |  | 1934 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача | Потребн. | Примечание | Марка | Подача | Потребн. | Примечание | Марка | Подача |
| 1. | 29 | Возд. Охл. | М11 | 640 |  |  | М11 | 2000 | 2400 | Запас в потр. 100% | - |  |
|  |  |  | М22 | 1720 |  |  | М22 | 2000 | 2900 | не хватает | М22 | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М33 | 1500 |
|  |  |  | Итого | 2360 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 5500 |
| 2. | 19 | Возд. Охл. |  |  |  |  | М15 | 500 | 700 |  | М15 | 2250 |
|  |  |  |  |  |  |  | М26 | 1500 | 1800 |  | М26 | 2250 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 4500 |
| 3. | Новый | Возд. Охл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |
|  |  |  | Итого моторов воздушного охл. |  |  |  |  | 6000 | 78000 |  |  | 12700 |
| 4. | 26 | Водяного охл. | М17 | 3000 |  |  | М17 | 6000 | 3000 | Резерв и запчасти | М17 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  |  |  | Итого | 3000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |
| 5. | 24 | Водяного охл. | М15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М34 |  |  |  | М34 | 4000 | 4175 | недостаток замещается М17 |  | 9000 |
| 6. | Новый | Водяного охл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого моторов водяного охлажд. |  |  |  |  | 10000 | 7175 |  |  | 15000 |
|  |  |  | Итого всех моторов |  |  |  |  | 16000 | 14975 |  |  | 27700 |

Примечание: 1/ в графе потребность принят запас по учебным из числа выпускаемых

2/ Таблица расчитана на 1-й вариант строительства

Программа получения моторов, необходимых ОКБ (351).

| №№ п/п | Тип мотора | 1931 |  |  |  |  |  | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого |
| 1. | М27 без ред. |  | 6 |  | 1 | 1 | 8 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 2. | ФЭД без ред. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3. | ФЭД с ред. |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 4. | М34 без ред. и нагн. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 5. | М34 с нагнет. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 11 |
| 6. | М34 с ред. и нагнет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |
| 7. | М35 без ред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8. | М35 с ред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9. | М44 с ред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 10. | М38 без ред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 11. | М32 с ред. и нагн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 12. | М22 без ред. |  |  |  | 6 | 11 | 17 | 13 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 21 |
| 13. | М22 с ред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 14. | М26 |  | 2 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 15. | М17 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 16 | М11 |  |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 17 | РЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | РЦ Ж6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 19. | М15 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | М38 спец. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1/ В настоящую таблицу включены моторы для программных заданий

2/ Некоторые цифры даети ЦИАМ (351).

Жизнь и внутренняя политика:

29 августа в 1931 году Иван Булгаков пишет из Парижа своему старшему брату Михаилу Булгакову: "Работаю сейчас музыкантом на балалайке, в качестве оркестранта и солиста. Я… женат, у меня дочка Ира. Ей сейчас скоро 7 лет. О тебе все мои хорошо осведомлены и любят тебя, радуются твоими радостями, болеют твоею болью" (14753).

За рубежом:

29 августа 1931 немецкий дирижабль Graf Zeppelin открывает воздушное сообщение между Германией и Бразилией (20804).

Авиапромышленность:

30 августа 1931 состоялось Заседание у П.И.Баранова по вопросам Программы моторных заводов на 1932 и Программа самолетных заводов на 1932 (черновая рукопись) (351).

Другие оборонные отрасли:

30 августа 1931 г. за № П59/12-РС

Т.т.Орджоникидзе,Акулову бфла подготовлена:

Выписка из протокола № 59 заседания Политбюро ЦК от 30 августа 1931 г.

Решение Политбюро от 30.УШ.31Г

По просьбе т.Акулова отложить вопрос о конструкторских бюро при ГПУ до следующего заседания Политбюро, поручив т.т.Орджоникидзе и Акулову внести согласованное предложение.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

АП РФ Ф.3., Оп.58., Д.142., л. 1 (11462).

30 августа 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) №59. 3/12. О конструкторских бюро. (Орджоникидзе, Акулов). Постановили: по просьбе т. Акулова отложить вопрос о конструкторских бюро при ГПУ до следующего заседания Политбюро, поручив т. Орджоникидзе и Акулову внести согласованное предложение. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 175) (12416).

30 августа 1931 г. ПБ рассмотрело по предложению Орджоникидзе и Акулова вопрос «О конструкторских бюро». Решение было отложено, ПБ поручило Орджоникидзе и Акулову внести согласованное предложение (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 175). После телеграммы Сталина 20 сентября 1931 г. ПБ постановило (Оставить конструкторские бюро при ОПТУ (Там же. Оп. 3. Д. 849. Л. 3). При этом ПБ приняло предложение Акулова и Орджоникидзе об освобождении некоторой части инженеров для работы в ВСНХ по списку, согласованному между Акуловым и Орджоникидзе (Там же. Оп. 162. Д. П. Л. 10).

14 сентября 1931 г. Сталин — Кагановичу, Ягоде

Кагановичу, копия Ягоде. Считаю преждевременной передачу конструкторских бюро ОПТУ в ведение ВСНХ1. Сталин. №38 10.45 14/IX — 31 г.2

Ф. 558. Оп. 11. Д. 76. Л. 64. Автограф (17281).

30 августа Политбюро утвердило постановления валютной комиссии о размещении в Германии заказов на вагонные оси и колеса и об импорте качественных сталей на 5 млн руб. На заседаниях Политбюро, проходивших незадолго до отъезда Сталина в отпуск, 28 и 30 июля 1931 г., по предложению Сталина была установлена окончательная цифра импортных контингентов черного металла: завоз в 1931 г. для ВСНХ 1.300 тыс. тонн проката плюс 100 тыс. тонн уже завезенного. чугуна. Оба решения принимались по предложению руководства ВСНХ, Орджоникидзе. Получив это известие, Сталин и Молотов послали в Москву телеграмму, осуждавшую эти меры. 5 сентября в ответ на протест Сталина и Молотова Политбюро поручило Рудзутаку, Кагановичу и Орджоникидзе составить телеграмму Сталину и Молотову, а до получения ответа от них задержать выдачу заказа. Руководителям ВСНХ и Наркомата внешней торговли поручалось также «дать сегодня же точный подсчет остатков от контингентов ВСНХ». Сообщая об этом решении, Рудзутак, Каганович и Орджоникидзе ссылались на образование у ВСНХ экономии по импорту, за счет которой и предлагалось произвести закупки стали, вагонных колес и осей. Причем, как сообщал Каганович, на заседании Политбюро Орджоникидзе фактически требовал проигнорировать претензии Сталина. Реакция Сталина была резкой. Почувствовав некоторое сопротивление, он вместе с Молотовым 6 сентября послал в Москву ультиматум: «В случае вашего несогласия предлагаем специальное заседание Политбюро с вызовом нас обоих». Под таким нажимом, хотя и не сразу, а только 8 сентября, Политбюро отменило свое решение от 30 августа об импорте качественной стали, вагонных колес и осей, предложив Наркомвнешторгу приостановить всякие переговоры о даче этих заказов. На следующий день, 9 сентября, проявляя характерную для этого периода осторожность, Сталин послал дружески-внушающие письма Орджоникидзе и Кагановичу (17281).

30 августа 1931 Комиссия Куйбышева на своем первом заседании в присутствии Гамарника, Левичева, Ботнера и Лудри заслушала доклад заместителя начальника МПС ВСНХ Смилги и признала принятую программу судостроения на 1932-1935 гг. непосильной для промышленности.

На подготовительной стадии деятельности комиссии Куйбышева в установки КО были внесены изменения, и мобилизационно-плановый сектор ВСНХ получил задание рассчитать ресурсы исходя из необходимости постройки 4 крейсеров, 46 эсминцев, 142 (подругам данным - 178) подводных лодок, 244 торпедных катеров (включая лидеры), а всего 436 единиц общим водоизмещением 248 тыс. т (с учетом вспомогательных судов - около 300 тыс. т). По оценке начальника МПС ВСНХ Мартиновича, такая определенная программа 1932-1935 гг. "при крайнем напряжении производственных сил и соответствующей помощи извне может быть выполнена в заданном УВМС объеме и сроки" (Упоминание о "помощи извне" диктовалось тем фактом, что в годы первой пятилетки "пополнение тоннажа морского транспортного флота за счет отечественного судостроения обеспечивалось менее чем на 50%" (ГРИБОВСКИЙ В. Ю. И ДР. Указ. СОЧ. С. 10)). Дополнительные инвестиции в промышленность должны были составить 473 млн руб., а ассигнования на постройку по основной программе УВМС - "ориентировочно" 1700 млн руб.; требовалась также дополнительная подготовка кадров и иностранная техническая помощь (Докладная записка Начальника МПС и Члена Президиума ВСНХ СССР Мартиновича "О результатах проработки промышленностью в первом приближении возможное выполнения заданий УВМС по судостроительной программе 1932-1935 гг.-> [не позднее 30.08.1931] (неподписанный экземпляр)// РГА ВМФ. Ф. Р-1483. Он. 1.Д 128. Л. 53-71).

Соломоново решение включало в себя, во-первых, поручение "Госплану и ВСНХ с участием НКВМ еще раз представить расчеты по варианту, представленному промышленностью, и разработать ориентировочный вариант с оттяжкой срока выполнения всей программы до конца 1936 г.". Во-вторых, комиссия постановила "считать необходимой разработку НКВМ второго варианта программы морского судостроения в 1932-1935 гг., исходя из 1) исключения постройки крейсеров; 2) пересмотра соотношения между подлодками малого и большого тоннажа; 3) постройки 40 миноносцев (вместо 48); 4) максимального сокращения размера ассигнований, в особенности на 1932 г.", и т. д. (Протокол № 1 заседания комиссии т. Куйбышева по строительству морского флота от 30.08.1931 // РГВА Ф. 4. Оп. 14. Д. 417. Л. 30). Для заказов ВМС на ближайший год было выделено 210 млн. руб., т. е. около половины намечавшихся ассигнований в среднегодовом исчислении (План заказов Наркомвоенмора на 1932 г. Приложение № 3 к протоколу Комиссии т. Куйбышева от 6.09.1931 // Там же. Л. 16. По времени и по существу эта акция совпала с попыткой возглавлявшегося Куйбышевым Госплана пересмотреть ввиду растущих экономических затруднений планы развития тяжелой промышленности, утвержденные ранее политическим руководством (см.: DAVIES RW, KULEVNIUK О. Gosplan //Decision-making in the Stalinist command economy, 1932-1937 / Ed. by E. A Rees. N. Y, 1997. P. 39-40)). Однако вскоре установленные комиссией лимиты морского строительства были изменены; в начале ноября ей были представлены результаты наработки нового варианта программы (200 подводных лодок, 45 эсминцев, 250 торпедных катеров) (Сопроводительная записка Начальника МПС и Члена Президиума ВСНХ СССР Мартиновича Председателю комиссии по строительству морского флота Куйбышеву, Заместителю Председателя ВСНХ Павлуновскому, Секретарю ЦК ВКП(б) Каганович)^, Заместителю Наркома по Военным и Морским Делам Тухачевскому, Начальнику ВМС РККА Орлову, Начальнику II (технического) Управления УВхМС РККА Сивкову, в СО Госплана СССР "По вопросу военной морской пятилетки", 04.11.1931 // РГА ВМФ. Ф. Р-1483-Оп. 1.Д. 128. Л. 16.) (22725).

Жизнь и внутренняя политика:

30 августа 1931 г. Протокол ПБ № 59 п.7/16: Об Интуристе (ПБ от 20-8-1931, протокол № 57, п. 14/40; Енукидзе, Гринько, Розенгольц, Антипов, Курц). Решено принять с поправками внесенный комиссией проект постановления о развитии туризма в СССР. Для развития иностранного туризма в СССР постановление определяло ряд направлений деятельности: I. По заграничной работе. 1. «Интуристу» развернуть сеть заграничных представительств. 2. Поручить Орграспреду ЦК мобилизовать 20 ответственных товарищей для руководящей работы заграницей и 50 человек – для аппарата «Интуриста» в СССР. II. По капитальному строительству и гостиничному фонду. 4. Передать «Интуристу» на арендных началах ряд гостиниц в Москве, Ленинграде, Одессе, Киеве, Ялте и Владивостоке. 5. Наметить строительство ряда новых гостиниц. 6. Предложить «Интуристу» для обслуживания туристов из трудящихся и менее обеспеченных слоев населения установить в гостиницах удешевленные цены. 9. Приравнять строительство «Интуриста» по линии финансирования и снабжения стройматериалами и оборудованием к разрядам ударных. III. Торговля. 12. Поручить НКВТ и НКСнабу разработать план развертывания лавочной сети, как на местах наибольшего скопления интуристов, так и по пути следования интуристов и транзитных пассажиров. IV. По обмену инвалюты. 13. Поручить НКФ СССР, совместно с Госбанком и «Интуристом» разработать мероприятия, упрощающие и облегчающие иностранцам обмен валюты на советские деньги. V. По железнодорожному и водному транспорту. 14. Предоставить «Интуристу» право первоочередного получения билетов по заявленной броне во всех вагонах бывшего Международного общества спальных вагонов как в СССР, так и за границей. 15. Обязать НКПС выполнить постановление СТО от 2-12-1930 об изготовлении 30 спальных вагонов в шестимесячный срок. 16. Принять решительные меры к искоренению антисанитарного состояния вагонов. 17. Изъять из ведения Совторгфлота и передать в ведение «Интуриста» продажу билетов иностранных пароходных линий и продажу билетов на пароходы заграничных рейсов Совторгфлота. 18. Предоставить «Интуристу» исключительное право заключения договоров с иностранными пароходными компаниями на трансатлантические перевозки пассажиров. Все договора, заключенные «Интуристом» с иностранными пароходными компаниями, должны иметь последующее утверждение Наркомвода. 21. Обязать Наркомснаб и ВСНХ удовлетворять заявки «Интуриста» на снабжение его гостиниц, пароходов и поездов, в первую очередь. VI. По воздушным путям. 23. Обязать Управление ГВФ обеспечить усиленное движение пассажирских самолетов на ряде линий. VII. По автотранспорту. 25. Предложить СТО обеспечить «Интурист» к 1-4-1932 автомашинами внутреннего производства. VIII. По питанию 26. Предложить НКСнабу, НКПС и НКВоду организовать специальное снабжение интуристов продуктами питания. IX. Политика цен. Общую ответственность за выполнение программы по интуризму на 1932 год возложить на председателя правления «Интуриста» Курц (15896).

За рубежом:

30 августа 1931 в Афинах обнаружена древняя статуя римского императора Адриана (4962).

Авиапромышленность:

31 августа 1931 г. начальник 2 отдела НИИ ВВС Горощенко писал письмо N 489с начальнику УВВС.

При сем представляется сводка "Испытание самолета И7 БМВ VI".

Самолет И7 БМВ VI опытный, постройки завода N 1.

На основании произведенных испытаний НИИ считает, что самолет И7 БМВ VI не отвечает по своим летным данным требованиям к современным одноместным истребителям и полагает целесообразной постройку самолета для вооружения нескольких эскадрилий, исходя: 1. легкой возможности замены на самолете И7 М17, мотором М34, после чего самолет сможет получить полетные данные современного одноместного истребителя; 2. трудности эксплуатации и понижению летных данных самолета И5 ЮVI в зимних условиях.

Испытание начато 10.08.1931 г.

Испытание закончено 16.08.1931 г.

Летных дней на испытание - 5

Количество полетов - 24

Налетано часов - 11 час. 40 мин. (3269).

31 августа 1931 ВАО запросил с заводов и КБ фотоснимки производимых и разрабатываемых самолетов (2375,8).

Авиапромышленность:

В конце августа 1931 морской отдел НИИ ВВС в Севастополе закончил госиспытания ТБ-1 на поплавках, начатые 15 июня. Поплавковый вариант в АГОС назвали ТБ-1 а ("а" - от "аква" - "вода").

Увеличение веса пустого самолета и дополнительное аэродинамическое сопротивление от поплавков, разумеется, снизили данные машины. Максимальная скорость не превышала 185 км/ч, потолок - 3620 м. Существенно ухудшились маневренность и скороподъемность. Тем не менее, результаты признали удовлетворительными. По сравнению с имевшимися в морских эскадрильях поплавковыми ЮГ-1 и летающими лодками "Валь", ТБ-1а выгодно отличался возможностью несения боеприпасов крупных калибров, необходимых для поражения боевых кораблей. Машину приняли на вооружение ВВС РККА.

Начали готовиться к серийному производству поплавков. Английский образец обмерили и выполнили чертежи. Серию хотели поручить заводу № 22, но он был перегружен другими заказами. В результате документацию и поплавок-образец перевезли в Таганрог. Там их стали производить под названием "тип Ж" и устанавливать на самолеты, прибывавшие из Москвы.

Монтаж поплавков велся уже после прекращения производства ТБ-1. Всего доработке подверглись 66 самолетов. Серийные поплавковые бомбардировщики именовали ТБ-1П или иногда МТБ-1.

Принятие на вооружение ТБ-1П сделало ненужным серийное производство другой машины, ТОМ-1. Этот самолет разрабатывался с августа 1928 г. в конструкторском бюро при заводе № 28 под руководством приглашенного из Франции конструктора П. Ришара. По схеме он был близок к ТБ-1П, но получился больше, тяжелее и имел гладкую, а не гофрированную обшивку. Опытный образец ТОМ-1 изготовили в декабре 1931 г. Хотя эта машина значительно превосходила ТБ-1 а по летным данным, от ее запуска в серию отказались из-за технологической сложности и дороговизны конструкции (12001).

До конца августа 1931 в Севастополе испытывали поплавковый вариант ТБ-1, сделанный в Таганроге, который в АГОС назвали ТБ-1а («а» — от «аква», «вода»).

Увеличение веса пустого самолета и дополнительное аэродинамическое сопротивление от поплавков, разумеется, снизили данные машины. Максимальная скорость не превышала 185 км/ч, потолок — 3620 м. Существенно ухудшились маневренность и скороподъемность. Тем не менее, результаты признали удовлетворительными. По сравнению с имевшимися в морских эскадрильях поплавковыми ЮГ-1 и летающими лодками «Валь», ТБ-1а выгодно отличался возможностью несения боеприпасов крупных калибров, необходимых для поражения боевых кораблей. Машину приняли на вооружение ВВС РККА.

Начали готовиться к серийному производству поплавков. Английский образец обмерили и выполнили чертежи. Серию хотели поручить заводу №22 в Филях, но он был перегружен другими заказами. В результате документацию и поплавок-образец перевезли на завод №31 в Таганрог. Там их стали производить под обозначением тип «Ж» и устанавливать на самолеты, прибывавшие из Москвы. Монтаж поплавков велся уже после прекращения собственно производства ТБ-1. Всего доработке подверглись 66 самолетов. Серийные поплавковые бомбардировщики именовали ТБ-1П или иногда МТБ-1.

Всего на авиазаводе №31 в Таганроге было выпущено более сотни комплектов поплавков «Ж». По сравнению с прототипом были изменены обводы поплавка и увеличена его длина. Отмечалось, что качество поплавков, за исключением массы, ничем не уступало английским. При изготовлении поплавков завод успешно освоил герметичную клепку, что было большим достижением. Примечательно, что при сравнительных испытаниях на водонепроницаемость английский прототип оказался в этом отношении значительно хуже отечественных изделий (20325).

Другие оборонные отрасли:

В конце августа 1931 было в основном закончено изготовление Т-19, которое началось в июне 1931. Оказался перетяжеленным и сложным в производстве и дорогим - 96 тыс. руб. Работы - свернули, решив, что Виккерс - лучше (4243,16).

В конце августа 1931 г. Таубин направляет в Артиллерийское управление РККА свои чертежи автоматического гранатомёта, выполненные с помощью студента-сокурсника Е. Бергольцева. В течение двух лет решается судьба этой разработки, и, наконец, в 1933 г. Главное военно-мобилизационное управление посылает Таубина в г. Ковров, на инструментальный завод №2, где вместе с группой специалистов он создаёт опытный образец автоматического гранатомёта. Весной 1934 г. группу Якова Таубина переводят в Москву. Здесь создаётся ОКБ-16 Наркомата тяжёлой промышленности. В период с 1935 по 1938 гг. ОКБ-16, возглавляемое Таубиным, разрабатывает и совершенствует пехотный автоматический гранатомёт. Новое оружие имело калибр 40,8 мм и вначале использовало боеприпасы, созданные на базе штатной винтовочной гранаты системы Дьяконова (затем, в 1938 г., в ОКБ-16 разработали боеприпас новой конструкции; калибр при этом остался прежним). Гранатомёт позволял вести стрельбу как одиночными выстрелами, так и очередями, мог стрелять настильным огнём и по навесной траектории. Треножный станок, на который он устанавливался в первых модификациях конструкции, позднее был заменён колёсным станком. Модернизация позволила снизить общий вес установки почти в два раза — с 73 до 38 кг. В 1938 г., когда работа над гранатомётом подходила к концу, Таубин получил дачный участок в Старых Горках (дом построен в 1939 г.). Гостями здесь нередко были К.Е. Ворошилов и С.М. Будённый. Работа по созданию автоматического гранатомёта велась при поддержке заместителя наркома обороны М.Н. Тухачевского (с 1936 г. — 1-го заместителя наркома обороны и начальника Управления боевой подготовки). В 1937 г. Тухачевский был расстрелян, и это повлияло на судьбу как нового оружия, так и его разработчика. В 1939 г. на должность начальника Артиллерийского управления назначили Г.И. Кулика, с которым Таубин вступил в открытую конфронтацию, борясь за своё изобретение (11867).

Авиапромышленность:

Во второй половине августа 1931 г. руководящие органы промышленности выдвинули очередную идею, способную, как казалось, улучшить процесс создания авиатехники. В результате, последовало объединение ЦКБ и ЦАГИ в единую проектную организацию под общим контролем органов ГПУ. В авианароде это событие получило название «свадьбы» (6593).

Авиапромышленность:

В августе 1931 г. к ЦКБ присоединили и конструкторские коллективы ЦАГИ. Образовалось единственное в стране авиационное конструкторское бюро - громоздкая и плохо управляемая организация. Его начальником назначили С.В.Ильюшина.

Внутренние склоки и противоречия раздирали коллектив ЦКБ. Напряженные отношения в руководстве ЦКБ и ЦАГИ не способствовали успешному завершению работ (9536,4).

В августе 1931 г. С.В.Ильюшина зачислили в резерв РККА и откомандировывается на работу в авиационную промышленность (9528).

В августе 1931 года самолет И-12 с двумя пушками ДРП был выпущен на заводские испытания. После первых полетов в самом самолете пришлось изменить костыли и хвостовое оперение (7416, 58-59).

В августе 1931 началась постройка АНТ-23бис (И-12бис) (514). Именно эту машину - дублер - называли Бауманский комсомолец (2072,70).

В августе 1931 г. по инициативе Бауманской комсомольской организации, взявшей на себя сбор средств, и комсомольской организации ЦАГИ, принявшей на себя обязательство отработать на производстве по 60 часов начали строить второй экземпляр И-12бис «Бауманский комсомолец» («заказ 7077»).

В связи с тем, что И-12бис рассматривался как модификация первого экземпляра И-12, работа по дублёру шла медленно из-за постоянных изменений в конструкции. Кроме того, конструкторский коллектив часто менялся, а временами вообще отсутствовал. Со стороны шефов машине также уделялось мало внимания. В результате на 1 января 1934 г. готовность самолёта составила 84,9% (15823).

В августе 1931 года по инициативе Бауманской комсомольской организации, взявшей на себя сбор средств, и комсомольской организации ЦАГИ, принявшей на себя обязательство отработать на производстве по 60 часов, начали строить второй экземпляр самолета И-12бис «Бауманский комсомолец» (заказ 7077).

В связи с тем, что самолет И-12бис рассматривался как модификация первого экземпляра И-12, работа по дублеру шла медленно из-за постоянных изменений в конструкции. Кроме того, конструкторский коллектив часто менялся, а временами вообще отсутствовал. Со стороны шефов машине также уделялось мало внимания. В результате на 1 января 1934 года готовность самолета составила – 84,9% (19172).

В августе 1931 года был выпущен самолет И4-ЮVI с разрезным крылом. Самолет был испытан, дано заключение (6780).

В августе 1931 в ЦАГИ изготовили поплавки для И-4, но НИИ ВВС признал мореходность излишне низкой. Разрабатывали и разрезное крыло (1060,53).

В августе 1931 на И-8 (АНТ-13) заменили двигатель, горизонтальное оперение и шасси (1454,22).

В августе 1931 г. была готова первая таганрогская пятерка Р-5. На всех машинах военная приемка обнаружила несоответствие чертежам, некомплект оборудования, а вооружения вообще не было. Однако УВВС все-таки согласилось их принять. В свою очередь, руководство ВАО поняло бесперспективность распыления сил и, чтобы как-то помочь таганрожцам, сняло с завода №31 задание по строительству самолетов Р-5.

Тем не менее, в производственную программу 1932 г. был включен, кроме уже находящихся в производстве самолетов, еще один тип — амфибия Ш-2, а в конце первого квартала пришла директива об освоении еще двух — Р-6 и АНТ-9 (20325).

В августе 1931 на гидробазе в Таганроге закончились гос. испытания ТБ-1 с поплавками от ЮГ-1, которые проходили с 15 июня 1931 (346,17).

В августе 1931 в Севастополе завершили испытания ТОМ-1 Ришара, но отказались от него в пользу ТБ-1а на поплавках, так как был сложнее (561,5). Испытания велись с начала года и ими руководили Н.И.Камов и Н.А.Камкин. Машина была не плохой, но уже был ТБ-1 (553,164).

В августе 1931 уже почти готовый Р-6 стоял на заводе № 22 без вооружения - оно не прибыло в срок. Представители УВВС практически до последнего момента вносили изменения в свои требования. Так, 6 июля очередная комиссия, побывавшая на заводе, потребовала перенести трубку Пито, усилить балки бомбодержателей и обшивку под ними, еще раз перекомпоновать оборудование в кабинах, ввести лаз от летнаба к пилоту. Это вызвало взрыв негодования у Туполева: "УВВС переписывается, а самолеты завод уже строит..." В итоге военные согласились внести часть изменений со 2-й серии. Головной же самолет № 2201 выпустили на испытания некомплектным - практически без вооружения и многих элементов оборудования (12036).

В августе 1931 на опытном образце Р-6 провели испытания вооружения. В течение двух дней с Р-6 осуществляли бомбометание. Самолет нёс шесть укороченных балок Дер-7 под центропланом, механический сбрасыватель Сбр-8 и немецкий бомбовый прицел Герц П 110. Оборудование в основном работало удовлетворительно, но отметили, что крепление бомбодержателей недостаточно прочно (гофр прогибался), установка прицела недоработана, а сбрасывать более чем по две бомбы одновременно очень тяжело. Последнее было характерно вообще длявсех механических сбрасывателей. Вывод испытателей: «В целом принять».

Затем настала очередь стрелкового вооружения. Опытный образец Р-6, как позже и серийные машины, нёс две турели Тур-5: переднюю и заднюю. Последняя могла перекатываться поперёк фюзеляжа, что увеличивало углы обстрела вбок и позволяло стрелять вниз. На каждой из Тур-5 стояли два пулемёта ДА. В нижней выпускающейся башне размещалась установка конструкции ЦКБ-39 с ещё одним ДА. После испытаний в воздухе последовал вердикт: «Вооружение испытания выдержало». В качестве замечаний отметили тесноту носовой кабины и указали ещё 15 мелких дефектов. К требованию дополнительно установить два неподвижных пулемёта ПВ-1, выдвинутому в октябре 1930 г., уже не возвращались (12264).

С августа 1931 г. ЦКБ и ЦАГИ действовали как единая организация, в доводках ТБ-5 принимали участие и «цаговские» сотрудники. Летчик- испытатель М.М. Громов в 1930 г. перешел работать в ЦАГИ, где успешно провел испытания опытного бомбардировщика ТБ-3. В 1932 г. ему довелось полетать на ТБ-5 и один из таких полетов отметился аварийной ситуацией: «Перед тем как перейти на работу летчиком-испытателем из НОА в ЦАГИ в 1930 г., мне пришлось выполнить последний испытательный полет в НОА, решивший судьбу четырехмоторного бомбардировщика Григоровича. Самолет был оснащен множеством приборов и представлял собой моноплан с высоким расположением крыльев. С каждой стороны под крылом находилось по два мотора, расположенных тандемом (один за другим — один спереди крыла, другой - сзади). Моторы - воздушного охлаждения. Перегородка отделяла переднюю кабину от хвостовой части. Два пилотских места. На одном разместился я, на другом - штурман, записывавший показания приборов. В хвостовой части были двое — Макс Аркадьевич Тайц и Александр Васильевич Чесалов, ставшие впоследствии крупными учеными. В турели на хвосте находился инженер Даниил Степанович Зосим. Сообщения, связи между передней и задней кабинами не было. Более того, нас разделяла сплошная стенка (как видим, воспоминания Михаила Громова не согласуются с заявленной в описании самолета способностью экипажа передвигаться по нему от носа до хвоста).

Мы взлетели с Центрального аэродрома и, постепенно набирая высоту, облетели Москву с юга, дойдя до ее юго- западных окраин. Определив потолок, начали спуск, снова обходя Москву с юга, то есть, оставляя ее справа от нашего самолета. Когда полет совершался уже над южной окраиной Москвы на высоте примерно пятисот метров, я вдруг услышал душераздирающий крик механика:

- Михал Михалыч, пожар! Горим!

Оглянулся влево назад и увидел,

что задний мотор нашего ТБ-5 объят пламенем.

- Закрой бензин!

Механик молниеносно юркнул к себе в кабину, но в момент закрытия доступа бензина в моторы я почувствовал какой-то удар. Винты продолжали вращаться. Мгновенно перевел самолете правое скольжение, чтобы пламя не зажгло фюзеляж. Через несколько секунд посмотрел еще раз. Пожара не было, но и заднего мотора я не увидел. «Неужели мотор оторвался и убил кого-нибудь на земле?» — пронеслось в мозгу.

Штурман, сидевший рядом, влез с ногами на сиденье и приготовился выпрыгнуть с парашютом. Я ему пригрозил кулаком: сидеть! Планирую и вижу, что дотянуть до Московского аэродрома не могу, так как на скольжении потерял высоту. Иду на аэродром в Филях. Остается сто метров высоты. Под нами провода с током высокого напряжения, пасется скот. Вижу, что и до аэродрома в Филях немного недотягиваю. Кричу механику:

- Включай бензин!

Мы над границей аэродрома. Выключаю моторы. Приземляемся. Схожу на землю, и, о чудо, — мотор застрял на шасси и не зажал колеса. Никто не убит! Какая радость! Но бледный Макс Аркадьевич Тайц мне сообщает, что, когда отвалился мотор, Александр Васильевич Чесалов выпрыгнул с парашютом.

- Мы видели, что парашют раскрылся. Чесалов приземлился благополучно.

От ангара в это время к нам бежали почти все механики, работавшие около самолетов. Они наблюдали весь наш «спектакль» в воздухе: громадное пламя, затем прыжок с парашютом человека, и вот посадка с мотором на шасси. Меня подхватили на руки и начали качать...

Мне и на этот раз - и не в последний! — конечно, повезло»

После описанной аварийной посадки ТБ-5 вплоть до декабря 1932 г. находился на аэродроме 22-го завода (12611).

В августе 1931 г. появилась первая таганрогская пятерка Р-5. На всех машинах приемка обнаружила несоответствия чертежам, некомплект оборудования, а вооружения вообще не было. Однако УВВС все-таки согласилось их принять. Руководство ВАО поняло бесперспективность распыления сил и сняло с завода N° 31 план по Р-5. Весь обьем производства лег на завод № 1. Массовый выпуск начали двумя сериями, в которых было 50 и 80 машин. Часть запланированных для них нововведений опробовали на специально построенном самолете N° 4316. На нем установили изготовленный в Рыбинске мотор М-17 (советскую копию BMW VI) и усиленное шасси. 3-я серия начиналась с самолета № 4534. На нем увеличили окно в полу, поставили пилоту зеркало для обзора назад. Затем внедрили увеличенные радиаторы, стойки и подкосы шасси из труб большего диаметра, более прочное сиденье летнаба. С 16-го Р-5 этой серии появились подфюзеляжные бомбодержатели Дер-13. Некоторые самолеты с конца 1930 г. комплектовались пулеметами ДА. Улучшили дренаж и снабдили резиновыми прокладками люки в центроплане. Всего за 1931 г. в конструкцию внесли более 150 изменений (11936).

В августе 1931 г. первая пятерка Р-5 завода № 31 была готова. Во всех машинах военная приемка обнаружила несоответствие чертежам, оборудование устанавливалось некомплектно, а вооружения вообще не было. Но УВВС все-таки согласилось их принять. Руководство ВАО поняло бесперспективность распыления сил и сняло с завода № 31 план по Р-5.

Весь объем производства в итоге лег на плечи завода № 1, неустанно совершенствовавшего машину. Массовое производство начали двумя сериями: в первой из них было 50 машин, во второй - 80.

Перед этим часть запланированных на них нововведений опробовали на специально построенной машине № 4316. На ней установили изготовленный в Рыбинске мотор М-17 (советскую копию BMW VI) и усиленное (из груб большего диаметра) шасси. В ноябре 1930 г. и то, и другое было одобрено для внедрения в производство.

3-я серия (она же 1-я серия 1930/31 гг.) начиналась с самолета № 4534. На ней увеличили окно в полу (по типу изготовленного в НИИ ВВС на четвертой опытной машине), поставили пилоту зеркальце для обзора назад. Затем внедрили увеличенные радиаторы (их досылали в части и к машинам более раннего выпуска), стойки и подкосы шасси из труб увеличенного диаметра, более прочное сиденье для летнаба. С 16-го Р-5 этой серии появились подфюзеляжные бомбодержатели Дер-13. Некоторые самолеты с конца 1930 г. комплектовались новыми пулеметами ДА на той же турели (установку ДА-2 начали разрабатывать в октябре 1930 г.). УВВС требовало внедрить их еще на 2-й серии, но завод не успел получить пулеметы. На машинах, выпущенных ранее, "Лыоисы" меняли на ДА уже непосредственно в строевых частях ВВС; первоначально устанавливаш только по одному пулемету. Улучшили дренаж и сделали водонепроницаемые, на резиновых прокладках, люки в центроплане. Всего за 1931 г. в конструкцию самолета внесли более 150 изменений (12034).

В августе 1931 Д.П.Г. передал на испытания ДИ-3 (346,55).

В августе 1931 года истребитель ДИ-3 вышел на испытания. Его отличительной особенностью было разнесенное вертикальное оперение, кстати, впервые в отечественных конструкциях самолетов для удобства ведения огня с задней точки. ДИ-3 на испытаниях показал неплохие летные качества, близкие к И-5, но в ходе испытаний из-за многих доводок оказался перетяжеленным, и его первоначальные характеристики снизились. На Государственных испытаниях он показал скорость у земли 256 км/ч, а потолок 6300 м. Военных такие показатели уже не удовлетворяли, и на вооружение ДИ-3 принят не был (15223).

В августе 1931 после успешного завершения работ по И-5 большую группу специалистов ВТ, включая Н.Н.П. перевели в АГОС ЦАГИ и эту-то группу и возглавлял Е.Н.Пауфлер. Тут-то АГОС и стал КОСОС и были созданы новые бригады (222,25).

В августе 1931 в течение двух дней испытывали вооружение АНТ-7 (Р-6). На машине было 7 укороченных балок Дер-7 под центропланом, механический Сбр-8 и немецкий бомбардировочный прицел Герц F1110. испытали и Тур-5 с ДА (2671,14).

В августе 1931 г. начали постройку опытного образца Р-5а. Поплавки изготовил московский завод № 28. Отставая от графика более, чем на 5 месяцев, машину смогли выпустить только к зиме. Москва- река уже замерзла, и самолет отправили в Севастополь. Там 31 декабря состоялся первый полет. Заводские испытания длились меньше месяца, а Государственные проходили с 27 января по 17 апреля 1932 г. Больший вес (поплавковое шасси было тяжелее колесного на 390 кг) и увеличившееся аэродинамическое сопротивление серьезно ухудшили летные данные по сравнению с колесным вариантом. Кроме того, отмечалось, что от воздействия воды коробилась обшивка. Винт сильно страдал от брызг на взлете, они попадали и во всасывающий патрубок карбюратора. От тряски на волнах замки бомбодержателей разбалтывались, из-за чего на взлете несколько раз роняли бомбы. Завершить Госиспытания не удалось - по специальному распоряжению в мае 1932 г. машину отправили в экспедицию на Крайний Север.

В 1933 г. предполагалось изготовить 50 Р-5а. Производство организовывалось следующим образом. Сами самолеты и рамы под поплавки делали в Москве. Все узлы, отличавшиеся от сухопутного варианта, производил отдельный цех, чтобы не мешать массовому выпуску. Поплавки выпускал завод № 45 в Севастополе. Он же комплекси- ровал все морское оборудование. Сборка могла осуществляться в Севастополе или Москве. В первом случае самолеты улетали из столицы на колесах (к Р-5а требовали придавать сменное колесное шасси).

Фактически выпуск Р-5а наладили только в конце года. Головная машина № 6763 прошла Госиспытания в Севастополе с 12 декабря 1933 г. по 14 января 1934 г. Облетывал ее пилот Ершов. Несмотря на некоторый рост взлетного веса, все показатели улучшились по сравнению с опытным образцом. Немного повысилась скорость, вырос практический потолок, существенно уменьшилось время набора высоты 3000 м.

Серийные машины имели усиленный каркас передней части фюзеляжа и измененную мотораму. В поплавках размещались банки для аварийного запаса продовольствия и пресной воды. Для того чтобы можно было извлечь самолет из воды краном, на центроплане верхнего крыла сделали скобы, усилили передний лонжерон центроплана и стойки кабана.

К 20 марта 1934 г. военную приемку прошли 13 Р-5а. Всего до конца 1935 г. построили 111 самолетов этой модификации (11936).

В августе 1931 г. на заводе № 39 начали постройку опытного образца морского Р-5а. Поплавки изготовил московский завод № 28, специализировавшийся на воздушных винтах и лыжах. Р-5а хотели сначала опробовать на Москве-реке, а затем отвезти на Черное море для государственных испытаний. Но, отставая от графика более чем на пять месяцев, машину смогли выпустить только к зиме, когда Москва-река уже покрылась льдом.

Самолет отправили в Севастополь. Там 31 декабря 1931 г. состоялся первый полет. Заводские испытания длились меньше месяца. Государственные испытания шли там же, в Севастополе, где располагался Особый морской отдел (ОМО)НИИ ВВС.Онивелисьс27январяпо 17апреля 1932г. Больший вес (поплавковое шасси было тяжелее колесного на 390 кг) и увеличившееся аэродинамическое сопротивление серьезно ухудшили летные данные по сравнению с колесным вариантом. Но при этом пилотаж оказался значительно проще, чем у старого МР-1. Новый самолет оказан с я гораздо менее "строг" в управлении.

Недостатки в основном были связаны с приспособлением сухопутной машины к полетам с воды. Прочность поплавков оказалась недостаточной. Каркас разбалтывался, а обшивка коробилась. Внутрь поплавков поступала вода. Винт сильно страдал от брызг на взлете, они попадали и во всасывающий патрубок карбюратора. Это могло привести к остановке мотора в самый ответственный момент. От тряски на волнах замки бомбодержателей разбалтывались. Из-за этого на взлете несколько раз роняли бомбы в воду.

Завершить государственные испытания не удалось, по специальному распоряжению в мае 1932 г. машину отправили в экспедицию на Крайний Север (12034).

В августе 1931 г. на базе авиамотодесантного отряда Ленинградского военного округа проводились первые войсковые испытания экспериментальной партии подкрыльных опрокидывающихся люлек, предназначенных для автоматической выброски с этого же самолета людей, снабженных десантными парашютами системы Гроховского. Однако итоги испытаний показали, что предлагаемый способ выброски не мог быть принят на вооружение ввиду крайней сложности. Предельно напряженное состояние десантников, в полном одиночестве лежащих в люльках в течение всего полета, неожиданность момента сброса и полная беспомощность совершающего прыжок в случае каких-либо неполадок отрицательно действовали на психологическое состояние воинов (15506).

В августе 1931 г. при обсуждении планов строительства рекордных самолетов денежные средства добровольной оборонной организации еще упоминались, в частности назывались 600 тыс. руб., собранные у трудящихся на развитие авиации. Начальник Всесоюзного авиационного объединения, а в недавнем прошлом начальник ВВС РККА (до июня 1931 г.) П.И. Баранов прямо предложил руководителю ЦАГИ Н.М. Харламову (официально назначен начальником ЦАГИ в январе 1932 г.) направить эти достаточно немалые деньги Осоавиахима в ЦАГИ на постройку самолета РД (АНТ-25). Однако передать общественные средства напрямую в промышленность оказалось непросто, согласия в этом вопросе у руководства не наблюдалось, поэтому решили изыскать другой вариант. В конечном счете деньги перечислили в МАИ, где решили с участием молодых сотрудников и студентов спроектировать и построить еще один рекордный самолет. Если ЦАГИ поручили создать самолет с дальностью полета 13000 км, то учебному институту выдали задание на подобный летательный аппарат, также с двигателем М-34, способный пролететь без посадки 5000 км.

Странная идея с заранее ограниченной дальностью полета, скорее всего, объяснялась сомнением, что в учебном институте, существующем с 1930 г. и не имеющем ни конструкторов, ни производственников, ни оборудования, действительно смогут создать дальний самолет (15746).

В августе 1931 при Реввоенсовете создали спецкомиссию по постройке рекордного самолета (92,484).

В августе 1931 г. в ЦАГИ приступили к подготовке эскизных проектов дальнего и высотного самолетов. Причем ос новным направлением указанной деятельности считалось создание аппарата для достижения рекорда дальности полета. Дополнительным стимулом к созданию такой машины стали события, связанные с неудачными попытками перелетов в августе-сентябре 1931 г. двух французских монопланов Девуатин D.33. Неизвестно, на каких условиях, но останки, по крайней мере, одного разбившегося француза остались на территории СССР. Вне всякого сомнения, D.33 обстоятельно изучили, а полученную информацию использовали при создании своего сверхдальнего самолета. Однако главным обстоятельством, способствующим развитию событий, стали успешные испытания нового авиационного двигателя М-34, закончившиеся глубокой осенью 1931 года (11941).

В августе 1931 начальник УВВС Я.И.Алкснис и зам. начальника ЦАГИ А.Н.Т. представили в Реввоенсовет совместную докладную записку с приложенным эскизным проектом самолета для побития рекорда дальности в простых условиях погоды, который м.б. и ДБ. Плюс план мероприятий, включая постройку спец. ВПП (80,332).

Видно таким образом А.Н.Т. добивался независимости.

По другим данным комиссия была создана 7 декабря 1931. Нет, 7 декабря вышло постановление Правительства (2072,71).

В августе 1931 года, когда начальник ВВС РККА Я.И. Алкснис и конструктор ЦАГИ А.Н. Туполев представили в Реввоенсовет СССР совместную докладную записку с эскизным проектом самолета для установления мирового рекорда дальности полета. 4 декабря 1931 года, рассмотрев и всесторонне обсудив предложение Алксниса и Туполева, председатель РВС СССР К.Е. Ворошилов обратился в правительство с докладом о постройке рекордного самолета и об организации дальнего перелета. 7 декабря 1931 года вышло постановление СНК СССР в котором с революционным оптимизмом ставилась задача «об организации летом 1932 года полета на предельную дальность и о постройке для этой цели самолета конструкции А.Н. Туполева АНТ-25 под мотор М-34 с проектной дальностью 13000 км» (21249).

В августе 1931 г. при обсуждении планов строительства рекордных самолетов денежные средства добровольной оборонной организации еще упоминались, в частности назывались 600 тысяч рублей, собранных у трудящихся на развитие авиации. Начальник Всесоюзного авиационного объединения, а в недавнем прошлом начальник ВВС РККА (до июня 1931 г.) П.И.Баранов прямо предложил руководителю ЦАГИ Н.М.Харламову (официально назначен начальником ЦАГИ в январе 1932 г.) направить эти достаточно немалые деньги Осоавиахима в ЦАГИ на постройку самолета РД. Однако согласия в руководстве по распределению финансов не наблюдалось, поэтому в конечном итоге деньги перечислили в МАИ, где решили с участием молодых сотрудников и студентов спроектировать и построить еще один рекордный самолет. Если ЦАГИ поручили создать самолет с дальностью 13000 км, то учебному институту выдали задание на подобный летательный аппарат (также с двигателем М-34), обладающий дальностью 5000 км.

Странная идея с заранее ограниченной дальностью полета объяснялась, скорее всего, сомнением, что в учебном институте, существующем с 1930 г. и не имеющем ни конструкторов, ни производственников, ни оборудованного производства действительно смогут создать такой летательный аппарат. В декабре 1931 г. по вышеупомянутым причинам руководство института пыталось отказаться от порученного задания. Неизвестно, на каких условиях, но взяться за создание рекордного самолета неожиданно согласился новый заведующий кафедрой конструкции и проектирования самолетов МАИ Дмитрий Павлович Григорович. Чуть позднее создание РД-МАИ определили как процесс "привлечения студентов к проектно- конструкторской работе в порядке выполнения учебной практики и получения производственных навыков". Постепенно сформировалась группа, в которую вошли студенты П.Д.Грушин, М.М.Пашинин, Л.П.Курбала, В.А.Федулов, А.П.Щекин и другие. Расчеты на прочность выполнил В.Д.Яровицкий. С оформлением учебно-производственных мастерских изготовлением самолета руководил С.М.Беляйкин.

Основным конструкционным материалом для новой машины избрали сталь, в основном - коррозионно-стойкую Энерж-6 - поэтому скоро в отношении самолета начали использовать определение Сталь-МАИ.

Это был одномоторный низкоплан с трапециевидным крылом и веретенообразным фюзеляжем, двухместной кабиной, закрытой общим фонарем. Посадка в самолет осуществлялась при помощи дверей и открывающейся части фонаря. Предусматривался третий член экипажа - для него оборудовали небольшой отсек с иллюминаторами за основной кабиной.

Практически вся конструкция фюзеляжа, крыла и оперения была выполнена точечной и роликовой электросваркой из катаных листовых профилей, обшивка крыла и фюзеляжа из тонкого листа толщиной 0,3-0,5 мм с частыми отбортовками (рифтами или зигами) с шагом 80 мм.

Силовая установка включала двигатель М-34Р мощностью 830 л.е., в отношении которого указывалось, что он ранее экспонировался на выставке, поэтому отличался особой тщательностью отделки (возможно, это был макетный вариант, полученный для проведения увя- зочных работ по винтомоторной группе).

Шасси самолета состояло из двух под- крыльевых опор с пневматической амортизацией и хвостового колеса. Основные стойки по замыслу убирались в крыло при помощи ручного привода. В 1934 г. по планам ГУАП такое шасси построили (использовалось обозначение Сталь-МАИ-2), однако на практике самолет оборудовали неубираемым шасси.

В соответствии с принятыми правилами 16 июля 1933 г. НИИ ВВС подготовило ИТ для военной модификации. Такой вариант разрабатывался и был утвержден 15 октября 1933 г. Главным конструктором Григоровичем и инженером П.М.Крейсоном (являлся начальником бригады №6 ЦКБ, которая осуществляла весовые расчеты, взвешивание, статические испытания).

Основные расчетные технические и летные характеристики РД-МАИ*

| Размах крыла (м) | 18,0 |
| --- | --- |
| Площадь крыла (м2) | 40,5 |
| Длина самолета (м) | 11,5 |
| Высота в линии полета (м) | 4,03 |
| Вес пустого (кг) | 2410 |
| Полетный вес (кг) | 3850-4600 |
| Горючее (кг) | 1000-1800 |
| Максимальная скорость (км/ч) .... | 330-350 |
| Крейсерская скорость (км/ч) | 290-300 |
| Потолок(м) | 6000 |
| Дальность полета (км) | 3250-6000 |

* Подписано с таким названием: "Главный конструктор Григорович 28 ноября 1933 г".

Постепенно Д.П.Григорович переключился на другие работы, в частности на создание истребителей с динамо-реактивными пушками, поэтому техническое руководство процессом создания Сталь-МАИ спустя некоторое время перешло к П.Д.Грушину. В 1933 г. в институте окончательно оформилось конструкторское бюро, которое получило официальное наименование 0КБ-1 и в дальнейшем функционировало как полноценное КБ с главным конструктором Грушиным во главе (11941).

В августе 1931 г. при обсуждении планов строительства рекордных самолётов денежные средства добровольной оборонной организации ещё упоминались. В частности, начальник Всесоюзного авиационного объединения, а в недавнем прошлом начальник ВВС РККА, П.И. Баранов предложил направить более полумиллиона осоавиахимовских рублей в ЦАГИ на постройку самолёта РД (АНТ-25). Однако передать общественные средства напрямую в промышленность оказалось непросто, согласия в этом вопросе у руководства не наблюдалось. Тогда решили передать деньги для постройки дальних стальных самолётов в Московский авиационный институт (17489).

В августе 1931 проходили испытания ДИ-3 Д.П.Г. Оказался близким к И-5 (92,416).

В августе 1931 на ХАЗ приступили к переделке К-5 N 185 в бомбардировщик (70,175).

В августе 1931 началось серийное производство Ка-5 (446,366).

В августе 1931 в мастерских Военно-воздушной академии была изготовлена модель ТБ-1 с двумя истребителями на крыле. Её продувки в аэродинамической трубе показали, что устойчивость и управляемость «звена» в полёте будет нормальной даже при взлёте только одного истребителя, запаса рулей достаточно. Помощь в работе оказали сотрудники ЦАГИ: расчётом на прочность руководил В.Н. Беляев, аэродинамическими исследованиями — Белостоцкий, разработкой конструкторской документации — инженеры Д.Л. Привен и И.И. Никитенко.

Для крепления истребителей на бомбардировщике на каждой плоскости последнего установили по три фермы из стальных труб. Две короткие передние, оснащенные замками от бомбодержателей, предназначались для фиксации оси шасси И-4, третья, более длинная — для удержания хвоста в горизонтальном положении; она крепилась к нижней части шпангоута истребителя за сидением лётчика. Самолёты закатывали на крыло по установленным на козла деревянным помостам с направляющими для колёс (17489).

В августе 1931 ДВ СССР-Н2 участвовал в борьбе с оленьей эпизоотией (ее также называли сибирской язвой) на Таймыре. Экипаж Я.С.Липпа, взяв на борт ветеринаров и вакцину, ежедневно вылетал на поиски оленьих стойбищ. За время борьбы с эпизоотией налет СССР-Н2 составил 32 часа и 5,5 тыс. км (11970).

Есть мнение, что в августе 1931 под председательством К.Е.В. было проведено "большое совещание", на котором решили, что в дополнение к тяжелому нужен и дальний бомбардировщик (554,4).

В августе 1931 г. Реввоенсовет принял решение прекратить покупку за рубежом двигателей для опытных самолетов. Все новые машины должны были создаваться под отечественные образцы.

Но это не исключало ввоз иностранных моторов с целью их изучения. Постановлением СТО об опытном строительстве в 1929-33 годах предусматривалось покупать для этих целей по 10 двигателей в год. Так, осенью 1932 г. в Москву доставили мотор Роллс-Ройс «Кестрел», вызвавший большой интерес у наших специалистов (20442).

В августе 1931 закончилось проектирование М-34Р (2281,67).

В августе 1931 г. было закончено проектирование варианта мотора с редуктором (М-34Р), модификация М-34РБ (Б — для бомбардировщика). Редуктор для мотора был необходим, потому что его применение резко повышало коэффициент полезного действия винта и, как результат, сразу же возрастала скорость самолета. Проектировал редуктор старый приятель Микулина, Владимир Антонович Доллежаль. Применение редуктора на М-34, стоявшего на туполев-ском бомбардировщике ТБ-3, позволило увеличить скорость самолета более чем на 70 км/ч (10781).

В августе 1931 г. начали испытывать первый образец М-34. Еще с 1928 г. началась проработка конструкции мощного 12-цилиндрового У-образного мотора М-34. С 1930 г. ЭТИ работы перенесли в только что созданный Институт авиационного моторостроения (ИАМ, позднее ЦИАМ), куда перешел и Микулин. Верный себе, Микулин внес в этот двигатель много оригинальных идей. В частности, в нем впервые применили новую силовую схему блока со свободной гильзой и стяжкой длинными сквозными шпильками. Эту схему в разных вариантах потом неоднократно применяли различные советские и иностранные конструкторы. М-34 стал одним из немногих по-настоящему удачных отечественных авиамоторов начала 30-х годов. Его запустили в массовое производство на заводе № 24 в Москве и делали в тысячах экземпляров. Эти двигатели стояли на таких известных самолетах, как боевые ТБ-3 и МБР-2, рекордные АНТ-25 (РД), на которых экипажи Чкалова и Громова совершили беспосадочные перелеты в США, и огромный «Максим Горький» (МГ). Удачный М-34 должен был стать основой для целого семейства моторов разной мощности и различных компоновочных схем. Готовили однорядный, двухзальный, перевернутый двигатели с использованием узлов М-34. Экспериментировали с этиленгликолевым и комбинированным (гликолево-воздушным) охлаждением. Работали над установкой пушки в развале цилиндров и тандемной установкой из двух М-34, работающих через коаксиальные валы на винты противовращения. Но все эти конструкции остались лишь в проектах или опытных образцах. Зато сам М-34 многократно модифицировался. Появились его варианты с редуктором и нагнетателем, с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Специальные модификации М-34 выпускались для танков, самоходных орудий, торпедных катеров и речных бронекатеров. Вместе с Микулиным над этими модификациями работали В.М. Яковлев, разработавший реверс-муфту для катерного ГАМ-34, и В.А. Добрынин, с декабря 1934 г. являвшийся главным конструктором завода № 24, на котором делались все микулинские моторы. Для мотора М-34Н Микулин спроектировал первый в России двухскоростной приводной нагнетатель. Правда, в серию этот двигатель запустили с более простым и надежным односкоростным ПЦН конструкции Данилевского. В ознаменование заслуг Микулина Комитет обороны СССР 9 августа 1936 г. переименовал двигатель в АМ-34 по его инициалам. Самого Микулина назначили главным конструктором завода № 24. Микулин продолжал совершенствовать удачный мотор, форсируя его по наддуву и оборотам. Но затянувшаяся доводка модификации АМ-34ФРН привела к недовольству со стороны руководства авиапромышленности. Микулина сняли с должности главного конструктора, оставив за ним только работы по развитию АМ-34. В годы сталинских репрессий неудачи могли дорого обойтись беспартийному инженеру, но от участи «врага народа» его, видимо, избавили нашумевшие перелеты в Америку. Двигатель М-34РД вместе с самолетом РД успешно выставлялся за рубежом. А затем последовали новые успехи. Они были связаны с мотором АМ-35, являвшимся развитием АМ-34ФРНВ. Его модификация АМ-35А была выпущена более чем в 4000 экземпляров и устанавливалась на истребителях МиГ-1 и МиГ-3, активно применявшихся в начале Великой Отечественной войны. Его монтировали также на тяжелых бомбардировщиках ТБ-7 (Пе-8). Этим же двигателем был оснащен опытный образец штурмовика ЦКБ-55 (БШ-2). Но в серию этот самолет, выпускавшийся в огромных количествах под обозначением Ил-2, пошел со специальным низковысотным мотором АМ-38, сделанным на базе того же АМ-35А. В работе и над АМ-35, и над АМ-38 большую роль сыграл заместитель Микулина М.Р. Флисский. 1940 г. был удачным для Микулина. Завод № 24 наращивал производство его моторов, самого его удостоили звания Героя Социалистическою Труда. После этого развитие двигателей, непрерывной цепочкой шедших от М-34, разветвилось на два направления. Но при этом оба они были тесно взаимосвязаны, и зачастую удачные решения, полученные для одной ветви, заимствовались для другой. Кроме этого, многие узлы и агрегаты являлись унифицированными и использовались во всех моторах семейства. Первое направление — двигатели для штурмовиков: оптимизированные для малых высот, неприхотливые к качеству бензина и масла. Эта ветвь была начата АМ-38. Развитием ее стали АМ-38Ф (серия с октября 1942 г.) и АМ-42 (прошел госиспытания в апреле 1944 г.). Они выпускались крупными сериями заводом № 24, в войну эвакуированным в Куйбышев (ныне Самару) и там оставшимся, и заводом № 45, организованным в 1942 г. в старых цехах этого предприятия в Москве. «Летающие танки» Ил-2 с двигателями АМ-38 и АМ-38Ф действовали на всех фронтах и флотах, в конце войны к ним присоединились и более современные Ил-10 с АМ-42. Ил-10 позднее приняли участие и в боевых действиях в Корее и состояли на вооружении советских ВВС до середины 50-х годов. Двигатели для штурмовиков создавались в конструкторском бюро завода № 24 в Куйбышеве. Микулин некоторое время являлся главным конструктором сразу трех предприятий — заводов № 24 в Куйбышеве, № 45 в Москве и нового опытного завода № 300 тоже в Москве. Затем обязанности разделили: Микулин остался руководить двумя коллективами в Москве, а в Куйбышеве главным конструктором назначили Флисско-го. Поэтому последующие моторы для штурмовиков создавались уже без прямого участия Микулина и обозначались в документах без букв «АМ». Тем не менее между Москвой и Куйбышевом шел постоянный обмен документацией и образцами узлов. Дальнейшим развитием АМ-42 стали М-43, М-44, М-45, М-46 и М-47. Последний из них, мощностью 3000 л.с., в 1948 г. испытывался на опытном штурмовике Ил-20. После этого завод перешел на выпуск ТРД, а работы по поршневой технике свернули. Правда, в 1951 г. восстановили выпуск АМ-42, но более никаких крупных конструкторских работ по его модернизации не вели. Вторым направлением развития «потомков» М-34 являлись мощные высотные двигатели для истребителей и скоростных бомбардировщиков. Эта линия происходила от АМ-35А. С 1939 г. Микулин разрабатывал его усовершенствованный вариант с интеркулером, названный АМ-37. В апреле 1941 г. этот мотор прошел госиспытания, и его приняли к серийному производству. Но АМ-37 был достаточно «сырым», и осенью того же года после выпуска небольшой серии его с производства сняли. Микулин не успокоился и создал АМ-39 с двухскоростным ПЦН, мощность которого в 1944-1945 гг. довел до 2130 л.с. Работы по нему велись на опытном заводе № 300 в Лужниках, в Москве, специально выделенном для конструкторского бюро Микулина. АМ-39 во многом унифицировался сначала с АМ-38Ф, а затем с АМ-42, поэтому к изготовлению узлов опытных образцов привлекли серийные заводы № 24 и № 45. Новый мотор проходил стендовые и летные испытания. Варианты с турбонаддувом испытывались на опытных истребителях-перехватчиках МиГ-7 (И-224) Микояна, а модификации с меньшей высотностью — на опытных бомбардировщиках Туполева, в т.ч. на самолетах малой серии Ту-10 («68»). В апреле 1944 г. АМ-39 прошел государственные испытания, но в серийное производство не запускался. Совершенствование этого мотора продолжалось до 1946 г. Вообще эта ветвь развития «потомков» М-34 получилась менее удачной, ни один из ее двигателей не стал столь массовым, как моторы для штурмовиков. В целом все поршневые двигатели Микулина представляли собой непрерывную цепочку развития одной базовой конструкции, сохранявшей как общую компоновку и силовую схему, так и размерения цилиндров. При этом при неизменном объеме максимальная мощность от ранних М-34 до М-47 выросла более чем в три раза. Следует отметить также, что в то время, когда многие советские конструкторы авиамоторов исходно отталкивались от иностранных образцов или узлов других отечественных двигателей, Микулин упорно шел своим оригинальным путем, лишь изредка заимствуя удачные элементы у других. Правда, зачастую это приводило к длительной доводке, за время которой двигатель начинал отставать от конструкций конкурентов. Зато другие конструкторы в ряде проектов использовали не только идеи Микулина, но и целые узлы его двигателей. Так, в целом ряде проектов А.П. Ро и Е.В. Урмина применены блоки мотора М-34. Нагнетатели от АМ-38 устанавливались на дизеле АЧ-ЗОБ А.Д. Чаромского и ряде послевоенных танковых двигателей. Заслуги Микулина в развитии отечественного авиамоторостроения в годы войны четырежды принесли ему Сталинские премии (в 1941, 1942, 1943, 1946 гг.). В 1943 г. его избрали действительным членом Академии наук, хотя конструктор формально так и не получил высшего образования (11852).

В августе 1931 г. был завершен проект М-48. В марте — мае 1931 г. двигатель М-48 разрабатывался в КБ завода № 29 (Запорожье) под руководством А.С. Назарова. Использовал часть узлов и агрегатов двигателя М-11 и унифицировался с моторами М-49 и М-51, входившими в то же семейство. Изготовлены и испытаны опытные образцы (с июня 1932 г., 3 экз.). В 1934 г. демонстрировался на выставке в Париже как достижение советской авиапромышленности. В 1935 г. проходил летные испытания на самолете У-3. В серийное производство М-48 не запускался. Послужил основой для разработки мотора МГ-21. Характеристики:

• 7-цилиндровый, звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения, с ПЦН;

• мощность 165/210 л.с.;

• диаметр цилиндра/ход поршня 125/140 мм;

• степень сжатия 5,0;

• полный рабочий объем 12,0 л;

• вес 194 кг.

Использование М-48 предусматривалось в проекте легкого самолета связи ЦКБ-9 (11852).

В августе 1931 г. на заводе № 29 завершили проект семицилиндрового М-48 с мощностью до 210 л.с., которыйотставал от М-51 примерно на полгода. С июня 1932 г. изготовили три опытных образца М-48, из которых только один был полностью собран и проходил стендовые испытания. Мотор сочли настолько удачным, что в 1934 г. его отправили на выставку в Париж. Авиаконструкторам поручили использовать этот двигатель в проектах новых самолетов. Его, например, закладывали в проект разведчика ЦКБ-9. В 1935 г. М-48 проходил летные испытания на учебном самолете У-3, который, однако, в серию не запустили (11478).

В августе 1931 г. на заводе № 29 завершили серию «В» М-22, а сдавали в сентябре. Только на третьей серии (серии «В») из 40 двигателей удалось достичь ресурса 100 часов. На этой серии ввели фиксированные вкладыши главных шатунов вместо плавающих. Уже все детали моторов выполнялись из советских материалов, но импорт некоторых агрегатов продолжался. Фактически весь 1931 г. ушел на доводку конструкции и развертывание производства. За год сделали всего 68 М-22. Это вынуждало продолжать импорт готовых «Юпитеров» из Франции. Существенный рост поставки двигателей из Запорожья начался с 1932 г., когда выпустили 357 штук. Далее в почти неизменном виде М-22 изготовлялся до конца 1935 г. Освоение выпуска М-22 в 1933-1934 гг. планировалось и на новом заводе № 19 в Перми. Но реально ни одного мотора этого типа там не собрали, в связи с тем, что это предприятие переоснастили под производство М-25 (советской копии американского Райт «Циклон»). Всего выпустили более 2500 советских «Юпитеров». Этот двигатель являлся основным в истребительной авиации ВВС РККА в первой половине 30-х годов (11852).

В августе 1931 г. некий Гантман с завода БНК предложил свою компоновку четырехтактного бензинового двигателя. У него фактически два перевернутых 6-цилиндровых мотора стояли параллельно, каждый со своим ПЦН, и работали на общий редуктор. Между двигателями устанавливалась пушка, ствол которой проходил через полый выходной вал редуктора. Проект Гантмана рассмотрели, но не нашли в нем преимуществ по сравнению с более традиционной схемой У-образного двигателя. Проект, выполненный инженером Гантманом на заводе БНК в 1931 г.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, двухрядный, перевернутый, с двумя коленвалами и двумя ПЦН;

• редукторный;

• объем 14,25 л;

• мощность 360 л.с.;

• вес 340 кг;

• предусмотрена установка пушки (11852).

В августе 1931 в Москве создали ГИРД при ЦС Осоавиахима и в октябре - аналогичная группа образовалась в Ленинграде (177,156).

В августе 1931 г. при Осоавиахиме сформировалась ГИРД (группа по изучению реактивного движения), называвшаяся вначале МосГИРД, затем- Центральная ГИРД (ЦГИРД). В 04.1932 г. было принято решение о создании Опытного ракетного завода ЦГИРДа. Вначале (в 1933 г. была там) группа располагалась в Москве, в подвале дома № 19 по ул. Садово-Спасской, вместе с ЦКБ по планерам Осоавиахима, которое возглавлял Антонов. В 1932 г. в ГИРД организовано 4 бригады, занимавшиеся разработкой: 1) жидкостных двигателей для ракетоплана; 2) жидкостных баллистических ракет; 3) ПВРД, газодинамических испытательных установок; 4) ракетопланов и крылатых ракет. Начальником ЦГИРДа и Оытного завода был С.П. Королев. Здесь также работали Б.И. Черановский, В.П. Ветчинкин, Н.К. Федоренков, И.П. Фортиков.

Бригада № 1 по ЖРД создана из группы, перешедшей из ИАМ. Руководитель (-28.03.1933 г.)- Ф.А. Цандер (умер), (1933 г.-)- Л.К. Корнеев. Работали: А.И. Полярный, Л.С. Душкин, Э.П. Шептицкий. Созданы двигатели: ОР-2; ракеты: ГИРД-Х (1933 г.), КПД-1 (1934 г.). Затем на базе бригады создано КБ-7 РНИИ.

Бригада № 2 жидкостных баллистических ракет. Руководитель- М.К. Тихонравов. Работали: В.А. Андреев, В.Н. Галковский, Н.И. Ефремов, В.С. Зуев, З.И. Круглова, О.К. Паровина, Е.И. Снегирева, Н.И. Шульгина, Ф.Л. Якайтис.Разработаы: двигатель РДА-1; ракеты: «05» с ОРМ-50 (1933 г.), «07», «09» (запущена 17.08.1933 г.).

Бригада № 3 по ПВРД. Руководитель- Ю.А. Победоносцев. Работали: Л. Э. Брюкер, М.С. Кисенко, И.А. Меркулов, О.С. Оганесов, А.Б. Рязанкин, Г.В. Шибалов. Созданы: установка ИУ-1, экспериментальная камера сгорания ЭК-3 для испытаний ПВРД (1933 г.).

Бригада № 4 по КР. Руководитель (1932 г.-)- С.П. Королев, Н.А. Железняков, А.В. Чесалов, Е.С. Щетинков. Создан ракетоплан РП-1 (планер БИЧ-11 с двигателем ОР-2).

Существовала также Ленинградская группа- ЛенГИРД, созданная 13.11.1931 г., одним из организаторов которой был Н.А. Рынин.84

По приказу РВС № 113 от 21.09.1933 г. на базе ГИРД ОСОАВИАХИМ основан РНИИ РККА. Также на базе МосГИРД было организовано КБ-7, занимавшееся жидкостными баллистическими ракетами.

По постановлению СТО № 104 от 31.10.1933 г. РНИИ с филиалом передан в НКТП. В 1934 г. в него вошла группа по РД из ГДЛ при Управлении военных изобретений (г. Ленинград) под руководством В.П. Глушко. Вначале находился на Лихачевском ш.

Работы по ЖРД, РДТТ, ПВРД, ракетам, газогенераторам торпед, порохам.

В составе РНИИ организован сектор (отдел) КР, которым руководили: А.И. Стеняев, С.П. Королев, В.И. Дудаков. Позже, в 1935-36 г. создана отдельная бригада КР с РДТТ.

Велись работы под руководством В.И. Дудакова по созданию стартовых ускорителей с РДТТ для самолетов: У-1 (1931 г.), ТБ-1 (1933 г.). Спроектирована и построена экспериментальная пороховая катапульта для запуска самолета с борта корабля (1935 г.).39

В 1933-40 г. под руководством Б.С. Петропавловского создан ряд пороховых РС.

В 1936 г. на базе ракеты «05» создана ракета «Авиавнито» с двигателем 12К (запущена 6.04.1936 г.).

Созданы и испытаны КР: «06/I» (Щетинков, 1934 г.), «06/III» («216») (1936 г.), «212» (Королев, 1939 г.).

Под руководством М.П. Дрязгова созданы КР с РДТТ: «48» (1935 г.), экспериментальная зенитная «217» (1936 г.).

В 1936 г. под руководством 1937 г. Королёва и Щетинкова создан ракетоплан РП-218, в 1937 г.- РП-318-1 с двигателем ОРМ-65 конструкции Глушко.

Под руководством С.А. Пивоварова создан гироскопический автомат ГПС-2 для КР «216».

19.05.1939 г.. испытана ракета Р-3 с ПВРД И.А. Меркулова.59

2.01.1937 г. институт передан в НКОП и преобразован в НИИ-3 НКОП. В 1941 г.- в ведении НКБ.

После ареста в 1938 г. Глушко и Королева их отделы были объединены в один под руководством Л.С. Душкина. Продолжены работы по ракетоплану РП-318-1 (ведущий конструктор- А.В. Палло). После успешных испытаний РП-318-1 был разобран, а после начала войны уничтожен. В соответствии с постановлением ГКО от 08.1941 г. отделу Душкина было поручено создание ЖРД РДА-1-1100 для истребителя БИ.

В 20-х числах октября 1941 г. институт эвакуирован в Свердловск.

С 1942 г.- ГИРТ (Государственный институт реактивной техники) при СНК СССР. По постановлению ГКО № 4306с от 11.10.1943 г. и приказу НКАП № 666с от 5.11.1943 г. в подчинение ГИРТ с 7.11.1943 г. передан завод № 55 НКАП в качестве производственной базы. В ГИРТ переведены все сотрудники бывшего ОКБ А.А. Архангельского, а также М.Р. Бисноват.СМ-3-4/97

Создан самолет «302П» (Ко-3) с ЖРД Душкина (гл. конструктор- Костиков, первый полет в 10.1943 г.).

Постановлением ГОКО № 5201сс от 18.02.1944 г. было указано на «нетерпимое положение с реактивной техникой» и ГИРТ был ликвидирован. Одновременно все сооружения и кадры были переданы в НКАП (приказ № 111с от 18.02.1944 г.) и стали основой для образования Научно-исследовательского института реактивной авиации (НИРА) НКАП. Приказом № 115с от 18.02.1944 г. начальником временно назначен В.И. Поликовский. По приказу № 149сс от 28.02.1944 г. НИРА объединен с заводом № 293 (вместе с ОКБ-293) и преобразован в НИИ-1, в ведении 7ГУ НКАП.

Началось сосредоточение в институте основных кадров по реактивной технике. Сюда переведены: из ОКБ-293 - ЭКБ-3 М.М. Бондарюка (создан отдел ПВРД, далее- КБ-2 НИИ-1, с 10.1950 г.- самостоятельное ОКБ-670); из ЦИАМ - А.М. Люлька (выдано задание на создание ТРД тягой 1250 кг); группа В.П. Глушко; группа Л.С. Душкина; группа А.М. Исаева (ОКО при НИИ-1).

И.Ф. Флоров, работавший в ОКБ-293, в 07.1944 г. назначен начальником самолетного сектора № 43 НИИ-1 по приказу № 370сс от 30.05.1944 г. (с 1948 г.- в ЦИАМ). Здесь же с конца 1944 г. по 02.1945 г. работал А.А. Боровков. Создан самолет «4302» (1946 г.).

Приказом № 364с от 29.05.1944 г. начальником НИИ-1 назначен П.И. Федоров, 1-м замом по научно-исследовательской работе- В.Ф. Болховитинов. Приказом № 656с от 11.11.1944 г. НИИ-1 передан в 18ГУ, основное направление- реактивное двигателестроение. В 03.1946 г. в связи с ликвидацией 18ГУ передан в 8ГУ, с 1.10.1951 г.- в 6ГУ.

В 03.1946 г. из НИИ-1 МАП на завод № 81 МАП переведена группа конструкторов (9 чел.), занимавшаяся установками РС. По приказу № 182сс от 30.03.1946 г. СКБ А.М. Люльки переведено на самостоятельную опытную базу- завод № 165 МАП, в состав его ОКБ передан личный состав отдела № 21 НИИ-1.

В 1947 г. Келдышем разработан проект ракетного самолета с 2-мя ПВРД и ЖРД.

С 1.07.1948 г. НИИ-1 являлся филиалом ЦИАМ (приказ № 440с от 21.06.1948 г.). В соответствии с постановлением СМ СССР от 10.03.1952 г. НИИ-1 МАП стал самостоятельным и получил также название НИИ РД (реактивных двигателей)59.

Из НИИ-88 в институт переведена лаборатория по автоматической астрокоррекции под руководством И.М. Лисовича.

С 1950-х г., после выделения всех конструкторских организаций в самостоятельные, институт занимается НИР в ракетно-космической области и двигателестроении.

В 1954 г. создана лаборатория № 6 (руководитель- К.П. Осминин) по динамике КР.

В 1950-е г. построена стендовая испытательная база в Тураево.

С 1954 г. институт принимает активное участие в работах по МБР Р-7, МКР «Буран» и «Буря».

В 1955 г. образован филиал по системам управления КР (начальник- Р.Г. Чачикян; гл. конструкторы: по астронавигации- И.М. Лисович, по автопилоту- Г.Н. Толстоусов).59

В 1956-57 г. построен газодинамический тепловой стенд Ц-12Т для испытаний ракет.59

В 1950-е г. существовала лаборатория систем управления (руководитель- Б.В. Раушенбах). Разработаны системы ориентации КА на основе солнечных и лунных датчиков (Башкин, Князев). Затем группа Б.В. Раушенбаха переведена в ОКБ-1 ГКОТ.

В 1965 г. НИИ-1 ГКАТ передан в подчинение 2ГУ МОМ и по приказу от 6.03.1966 г. преобразован в НИИТП (тепловых процессов). В 1990-х г. передан в РКА. В 1995 г. переименован в Исследовательский центр им М.В. Келдыша. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

1960-е г.: научное обеспечение разработок ЖРД и теплозащиты головных частей ракет (1954-57 г.- БР Р-7 и МКР «Буря»), решение задач по выводу в космос КА. Проведены первые фундаментальные исследования ядерных ракетных двигателей (с конца 1950-х). Разработаны схемы электрических плазменных двигателей торцевого типа (А.А. Поротников).

С 1965 г. НИИТП- головная научно-исследовательская организация ракетного двигателестроения.

Принимал участие в программе создания ОК «Буран».

В 1970-80-е г.- научное обеспечение создания РДТТ для БРК.

В начале 1980-х г. создан плазмогенератор «Марабу», создающих вокруг движущегося объекта плазменную оболочку, снижающую радиолокационную заметность объекта.63

Разработана технология создания в ионосфере плазменно-паровых облаков, отражающих РЛ-излучение (работал Ю.А. Уткин). Испытания установки «Мажор» проведены на космической станции «Мир».63

2000 г.: работы по ракетно-космическим энергоустановкам, исследования в области термодинамики.

Направления деятельности (2005 г.): исследования и разработки по ракетным двигателям для РКТ (ЖРД нового поколения, электроракетные двигатели); НИОКР по изделиям РКТ, подбор материалов и топлив; НИР по экологически чистым технологиям при производстве и эксплуатации РКТ; разработка технологий для военной, научной и народнохозяйственной техники; разработка энергосберегающих технологий.

Создан отдел «Водородной энергетики» (зам. начальника отдела (2005 г.)- В. Смоляров). Работы по водородным топливным элементам.

Начальник (1933-37 г.)- И.Т. Клейменов (репрессирован), (1937-40 г.)- Б.М. Слонимер, (1941 г.)- Н.А. Монаков, (1941 г.)- А.Н. Фоменко, (1942-02.1944 г.)- генерал-майор А.Г. Костиков (отстранен, затем репрессирован), (02.1944-)- В.И. Поликовский, (05.1944 г.-)- П.И. Федоров, (1945-46 г.)- Я.Л. Бибиков, генерал-майор ИАС, (11.1946 г.-)- М.В. Келдыш, (1948-49 г.)- В.В. Владимиров, (1949-51 г.)- В.А. Окулов, (1951-55 г.)- А.Т. Туманов, (1955-88 г.)- В.Я. Лихушин. Директор (1988-2005 г.-)- академик А.С. Коротеев.

Научный руководитель (1948-61 г.)- академик М.В. Келдыш.

Зам. начальника (1933 г.-)- С.П. Королев; по научной части - В.Ф. Болховитинов (05.1944-46 г.). Зам. директора (2003 г.)- А.М. Губертов; по ВЭС (2005 г.)- А.А. Кленчев.

Гл. инженер (1940-41 г.)- А.Г. Костиков. Начальник КБ (1943 г.-)- А.Я. Березняк.

Работали: (03.1938; 1944 г.) - А.П. Артемьев (РС), А.П. Ваничев, Л.А. Воскресенский, И.И. Гвай (РС), (-1937 г.)-В.П. Глушко (репрессирован, работал в ОТБ НКВД на заводе № 8), (1933- 44 г.-)- Л.С. Душкин, (1941 г.)- В.С. Зуев (ПВРД), (1930-е; 1944-)- А.М. Исаев, (-04.1938 г.)- С.П. Королев (репрессирован), (-1937 г.)- Г.Э. Лангемак (репрессирован), А.М. Люлька, В.П. Мишин, (1936-45; 1958-96 г.)- А.В. Палло (ведущий инженер по ЖРД), Г.И. Петров, Н.А. Пилюгин, Ю.А. Победоносцев (РС для «Катюши»), (-1936-38 г.-)- Б.В. Раушенбах (расчеты), (-1934-41 г.-)- М.К. Тихонравов (затем- в НИИ-4 МО), Б.Е. Черток, (1941 г.)- Е.С. Щетинков (ПВРД).

Создано: РС: РС-82 (пнв в 1937 г.), РС-132 (пнв в 1938 г.); М-13 (пнв в 1941 г.), М-13УК (пнв в 1943 г.), М-13ДД (пнв в 1944 г.), М-20 (1941 г.) для БМ-13 «Катюша» ; М-8 (пнв в 1941 г.) для БМ-8 «Катюша»; М-30 (пнв в 1942 г.), М-31 (пнв в 1943 г.), М-31УК (пнв в 1944 г.) для БМ-31;58 самолеты с ЖРД: «302» (1943), «4302» (1946), «4303» (1947); СЭДУ- солнечная энергодвигательная установка с СТРД- солнечным тепловым ракетным двигателем.

НИИ-1 НКАП, МАП, ГКАТ, РНИИ (ракетный) РККА, НКТП, НИИ-3 НКОП, НКБ, ГИРТ при СНК, НИРА НКАП, НИИ РД МАП, НИИТП (тепловых процессов) МОМ, НИИТП им. М.В. Келдыша РКА, ФГУП «Исследовательский центр им. М.В. Келдыша» РАКА

125438 г. Москва, ул. Онежская, 8/10 тел. 456-46-08, 456-87-56 www.kerc.msk.ru (10776).

КБ-7 РНИИ

Создано в 1935 г. на базе бригады ЖРД ГИРДа. Работы по жидкостным ракетам.

Построена испытательная станция, в состав которой вошли: башня для огневых испытаний, пультовая, помещение для сборки ракет, электротехническая и керамическая лаборатории.

Начальник (1935 г.)- Л.К. Корнеев.

Зам. начальника (08.1935 г.)- А.И. Полярный.

Работали: (1935 г.-)- М.Г. Воробьев, П.И. Иванов (нач. группы аэродинамики), Е.М. Курило (электротехника), А.С. Раецкий, Э.П. Шептицкий (нач. конструкторской группы); (1937 г.)- М.Ю. Голлендер (нач. керамической лаборатории), Ф.Л. Якайтис, В.С. Зуев, А.Б. Ионов.

Создано: ракеты: Р-03, Р-06 (1936 г.), АНИР-5, Р-07, ЭНИР-7, Р-05, Р-10 (1939 г.); порохо-жидкостный двигатель М-17, М-29е для Р-05.

Филиал № 1 НИИ-1

/г. Химки Московской обл./

Завод № 293 НКАП действовал в составе НИИ-1 по приказу № 149сс от 28.02.1944 г., далее- на правах филиала № 1 (по приказу № 370сс от 30.05.1944 г.). Здесь же работала группа (ОКО) А.М. Исаева по ЖРД.

В соответствии с постановлением СМ от 31.05.1946 г. и приказами № 361сс от 7.06.1946 г. и № 373с от 14.07.1946 г. в 7ГУ на базе филиала № 1 вновь образован самостоятельный завод № 293 НКАП (в связи с прекращением работ по самолетостроению в НИИ-1 и непригодности для работ по ЖРД) и передан как опытная база гл. конструктору М.Р. Бисновату. Группа А.М. Исаева переведена на основную территорию НИИ-1. Березняк в 12.1946 г. назначен зам. гл. конструктора ОКБ-2 завода № 1 МАП.

Начальник филиала (01.1946 г.)- Нейман.

Начальник КБ филиала (06.1946 г.)- А.Я. Березняк.

Филиал № 2 НИИ-1

/г. Москва Ново-Владыкино/

По приказу № 655с от 11.11.1944 г. для развития работ по реактивному вооружению на бывшей территории завода № 482 НКАП (которая была передана полностью со всеми зданиями, оставшимся оборудованием и персоналом) во Владыкино образована база НИИ-1 по данной тематике. По приказу № 699с от 27.12.1944 г. база стала филиалом № 2 НИИ-1 по реактивному вооружению.

Из НИИ-1 сюда переведены сектора № 5, № 9, лаборатория «Е» и НИХЛ (химлаборатория) со всем личным составом и оборудованием. Продолжены работы по снарядам М-13ДД, М-20.

В соответствии с постановлением СМ СССР № 1017-419сс от 13.05.1946 г. и приказом МАП/ МСХМ № 318сс/126сс от 24.05.1946 г. для концентрации работ по пороховым РС из системы МАП в ведение МСХМ передан филиал № 2 НИИ-1 МАП (со всеми сооружениями и штатом сотрудников~ 350 чел.) с образованием на его базе КБ-2 МСХМ. В числе переведенных были начальник филиала Победоносцев, начальник отдела Е.А. Печерский и др.

На базе бывшего филиала и ГЦКБ-1 МСХМ образован специализированный НИИ пороховых РС (с 1.04.1947 г. получивший название НИИ-1 МСХМ).

Начальник филиала (1944-46 г.)- Ю.А. Победоносцев.

Зам. начальника/ гл. инженер (1944 г.)- Н.В. Климовицкий.

КБ-1, ОКБ-1 при НИИ-1 МАП гл. конструктора Л.С. Душкина

Л.С. Душкин работал в ГИРДе, с 1933 г.- в РНИИ, в моторной лаборатории. С 01.1938 г. возглавлял в НИИ-3 НКБ отдел по ЖРД.

В соответствии с приказом НКАП № 433сс/ов от 11.06.1942 г. для ускорения работ по реактивным двигателям планировалось перевести группу Душкина (В.А. Штоколов, А.В. Палло и др.) из НИИ-3 на завод № 293. Однако, по имеющейся информации, группа Душкина не была переведена и продолжала работать в НИИ-3 и затем в НИИ-1.

Проводились работы по ускорителю самолета С-155 и ускорителю для Е-50.

Душкин до 04.1946 г.- начальник отдела № 13 НИИ-1. В 04.1946 г.- гл. конструктор КБ-1 при НИИ-1.

В 1949 г. ОКБ-1 входило в состав ЦИАМ (вместе с НИИ-1).

В соответствии с постановлением СМ СССР № 2473-973 от 10.06.1950 г. ОКБ-1 гл. конструктора Л.С. Душкина было ликвидировано, личный состав перевели в ОКБ-456, другие лаборатории НИИ-1.76 В 1955 г. Л.С. Душкин возглавил ОКБ-165-1.

Работали: (1949 г.)- Преображенский, Чурков.

Создано: ЖРД: ОР-10 («02» для «216»), РД-12К, РДА-1-150 для РП-318, РДК-150, РДА-300, КРД-604 для «604», Д-1-А-1100 для «БИ», Д-1-Т для торпеды РТ-45 (1932-42 г.); РД-КС-1 (1946), РД-КС-3, РД-2М (1945), РД-2М3В для «302», РД-2М3ВФ для самолета «5» (1946), РД-3М, РД-КС-5, УС-2500.

КБ-2 при НИИ-1 МАП гл. конструктора М.М. Бондарюка

По приказу № 149сс от 28.02.1944 г. ЭКБ-3 НИИ ГВФ М.М. Бондарюка вместе с ОКБ-293 влили в состав НИИ-1. Далее оно преобразовано в отдел прямоточных двигателей, а вскоре- и в КБ-2. Сначала Бондарюк- руководитель и конструктор КБ, а с 08.1947 г.- гл. конструктор КБ-2 (в 1949 г. по совместительству работал в отделе № 5 НИИ-88).

Для дальнейшего ускорения работ и из-за потребности в собственной экспериментальной базе 1.10.1950 г. КБ-2 выделилось в самостоятельную организацию и получило название ОКБ-670 МАП, гл. конструктор- М.М. Бондарюк.

Гл. конструктор (08.1947-10.1950 г.)- М.М. Бондарюк.

Зам. гл. конструктора – Г.А. Варшавский.

Работали: И.М. Вишнепольский, Ю.Н. Глазунов, Е.Я. Губер, Н.Д. Домарев, Ю.К. Ефимов, И.А. Куратов, И.Б. Леванов, А.Ф. Макеев, С.И. Платонов, С.М. Родин.

Создано: ПВРД: РД-430 для Ла-126 и Ла-138 (1948); проект РД-165 для установки на НВ вертолета И.П. Братухина; РД-350; проект РД-007 для «10Х» (1948); РД-700 (РД-1, 1948); первый двухконтурный РД-1А для РС «Шторм»(1949-50), РД-550 для мишени ЛМ-15 (1949).

КБ-3 при НИИ-1 МАП гл. конструктора Г.Я. Диллона

Также- это отдел вооружения № 52 НИИ-1.

В 1942 г. под руководством Г.Я. Диллона и его зама В.П. Голикова начаты исследования и разработка реактивной авиационной торпеды РАТ (работали Ю.Б. Гермейер, В.А. Андреев, О.Т. Сазонова, Я.Л. Рудницкий). Закладывалась серия на заводе № 500.

В 1944 г. Диллон работал в филиале № 2 НИИ-1 по РС.

В 1948 г. действовало КБ-3 при НИИ-1. Разработан пороховой ускоритель У-5 для самолетов (1948 г., планировался выпуск на заводе № 500).

Видимо, после передачи филиала № 2 НИИ-1 в МСХМ и образования НИИ-1 МСХМ группа Диллона действовала там (по разным сведениям, или из отдела № 52 НИИ-1 МАП, или из НИИ-1 МСХМ, группа Г.Я. Диллона из 16 чел., зам.- В.П. Голиков, к 07.1946 г. переведена с тематикой по РАТ-52 в НИИ-2 МАП).

СКБ НИИ-1 МАП гл. конструктора А.М. Люльки

/г. Москва Лихоборы/

Организовано при институте по приказу № 185с от 13.03.1944 г. для развития работ по ГТД. Одновременно гл. конструктором утвержден А.М. Люлька, группа которого со всем заделом и оборудованием была переведена из ЦИАМ. Работы по ТРД С-18, создан в 1945 г. Затем на его базе создан ТР-1.

По приказу МАП № 182сс от 30.03.1946 г. для расширения работ СКБ переведено на самостоятельную базу- завод № 165 и получило название ОКБ-165 МАП.

Гл. конструктор (03.1944-03.1946 г.)- А.М. Люлька.

ОКО при НИИ-1 МАП

/г. Химки, г. Москва/

Опытно-конструкторский отдел сформирован в институте в 1944 г. Проводил работы по ЖРД.

Основу отдела составила группа двигателистов бывшего ОКБ-293, влитого в НИИ-1. Создан ЖРД РД-1 для «БИ», У-400-10 для экспериментальных летающих моделей ЛМ-6, ЛМ-9, ЛМ-12 (1946-47 г.), ЖРД-ускоритель СУ-1500; разрабатывался одноразовый РД У-12500 (1946 г.).

Начальник отдела (-04.1946 г.)- А.М. Исаев. В 04.1946 г. Исаев возглавил ОТБ-2 в Германии (по некоторым данным, перед поездкой в Германию Исаев работал начальником цеха завода № 500).

До 06.1946 г. ОКО располагался на территории филиала № 1 НИИ-1 в Химках. Затем по приказу № 361сс от 7.06.1946 г. ОКО переведен на основную территорию НИИ-1.

В 05.1948 г. в связи с большей перспективностью работ по ЖРД для РКТ ОКО Исаева переведен в НИИ-88 МВ, где образовал отдел № 9.

Филиал НИИ-1 МАП

Создан в составе института в 1955 г. для работ по системам управления КР.

Создана астронавигационная система «Земля» для МКР «Буран» и аналогичная система для МКР «Буря». Гл. конструкторы систем- И.М. Лисович, Г.И. Толстоусов. В связи с прекращением работ по МКР остановлены работы и по астронавигации.

Руководитель (1955-59 г.)- Р.Г. Чачикян (в 1942-51 г. работал на заводах № 122 НКАП, № 224 НКАП; с 1959 г.- гл. конструктор ОКБ-133 МАП).

В 1962 г. в 4ГУ ГКАТ действовал филиал НИИ-1 (начальник- А.В. Ежов).

Филиал № 2 НИИ-1 МАП, п/я 10, НИИ Машиностроения МОМ, ГУП «НИИ Машиностроения»

/624790 г. Нижняя Салда Свердловской обл., ул. Строителей, 72 тел. (34345) 217-03/

Создан в соответствии с постановлением правительства № 2132 от 26.12.1956 г. как предприятие п/я 10 для проведения экспериментальных исследований по ЖРД, работающих на специальных топливах. Построен ряд стендов и опытное производство (в 1962 г.- испытательный комплекс 101, в 1963 г.- гидролаборатория, в 1964 г. –механосборочный корпус). Затем, в 1970-х г. созданы испытательные комплексы № 201 и 301. В 1980 г. введен в строй испытательный комплекс для ЖРД, работающих на криогенных компонентах топлива.

Постепенно, кроме сопровождения работ различных ОКБ по ЖРД, в филиале начались самостоятельные ОКР по ЖРД малой тяги, с 1981 г.- головное предприятие в этой области. Принимал участие в программе создания ОК «Буран».

В 1981 г. филиал, п/я 10, преобразован в самостоятельный НИИ Машиностроения и передан в ведение 12ГУ МОМ. Разработка ЖРД, ракетных двигателей малой тяги. Создано более 30 ЖРДМТ.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Директор филиала (1957-66 г.)- М.Г. Миронов.

Директор (1981 г.)- В.И. Чепак, (-2000-02 г.-)- Б.А. Некрасов.

Гл. конструктор (2002 г.)- Е.Г. Ларин.

Зам. директора по НИР (2002 г.)- Е.Г. Ларин.69

Создано: ЖРД: РДМТ-0.8, РДМТ-5 для передвижения космонавтов в открытом космосе, РДМТ-100, РДМТ-12, РДМТ-50, РДМТ-135, РДМТ-200, РДМТ-400.50

КБ «Пламя» при НИИТП МОМ, НПВО «Пламя» МОМ, ЗАО «ОКБ «Пламя»

КБ «Пламя» образовано при НИИТП в 1978 г. из группы конструкторов ОКБ-670 во главе с И.Б. Левановым, переведенных в 1972 г. в ОКБ-4-300 для продолжения работ по ПВРД.

В 1991 г. КБ преобразовано в самостоятельное НПВО «Пламя» МОМ. Размещалось в помещениях НИИТП. Весной 1994 г. было принято решение о преобразовании НПВО «Пламя» в ОКБ, входящее в состав НИИТП, а в 04.1994 г. НПВО ликвидировано. Коллектив перебазировался на другую территорию, где было образовано ЗАО «ОКБ «Пламя». В 02.1998 г. ОКБ ДУ «Пламя» вошло в состав ГНПЦ «Звезда-Стрела».

В конце 1970-х г. велись работы по ядерному ПВРД для низколетящей КР. Работы по СПВРД для ПКР «Яхонт» (испытания- с 1987 г.). Работы по ГПВРД по программе «Орел»

Руководитель (1978-99 г.-)- И.Б. Леванов.

Гл. конструктор (1978-99 г.-)- И.Б. Леванов (10776).

C августа 1931 специальный отряд "Правда" стал доставлять матрицы в Ленинград, Харьков, Грозный, Одессу, Казань, Ростов-на-Дону, Тифлис, Свердловск (442,60).

В августе 1931 был основан завод № 384

Год ввода в эксплуатацию:

частичного – ноябрь-декабрь 1940 года

Реконструированный с влившимися в него заводами №№ 234, 451, 338

Характер производства –крупносерийное

Наименование производства –моторостроение

Адрес: Баш. АССР, Уфа, ст. Черниковка, п/я 20

Производство: моторы М-105Р, М-105П и гр. комплекты.

Завод № 384 – реконструированное предприятие на базе Уфимского моторного завода НКСМ. В августе 1941 года по решению Правительства в завод влились эвакуированные заводы №№ 234, 451 и передан строившийся в Уфе завод № 338. Завод № 384 размещается на двух площадках, расстояние между ними 5 км. В связи со слиянием указанных выше заводов, проект завода № 384 разрабатывается заново (9339).

В августе 1931 Гольцман снова отправился в Берлин, где к переговорам подключился советский торгпред в Германии Исидор Любимов.

Наркомфин считал каждый цент, каждую марку. Любая трата от нескольких сотен долларов и выше требовала специального постановления Политбюро. На дирижаблях можно было сэкономить: задача не первоочередная. Политбюро решило поторговаться с немцами:

1. Согласиться на дальнейшее ведение переговоров с фирмой «Цеппелин» на базе предварительного договора, подписанного тов. Гольцманом и г. Экенером. Предложить тов. Гольцману выехать для продолжения переговоров в Германию.

2. Дать т. Гольцману следующие директивы:

а) Общую сумму наших платежей фирме «Цеппелин» снизить с 5.000.000 марок до 4.000.000 марок.

б) Валютные платежи текущего года ограничить 150.000 марок.

в) Срок остальных платежей построить по согласованию с т. Розенгольцем таким образом, чтобы большая часть (не менее 50 %) была нами выплачена после выполнения фирмой основных своих обязательств и, в частности, после постройки в СССР первого большого дирижабля.

Немцы соглашались уменьшить общую сумму договора до 4,5 млн марок, но уступить ещё больше отказались. Выполнить указание Политбюро Гольцману так и не удалось, и переговоры постепенно заглохли (23192).

Другие оборонные отрасли:

С августа 1931 г. ВОООП было преобразовано в ВОАО – Всесоюзное орудийно-арсенальное объединение (начальник-Д.Ф. Будняк), в составе которого в октябре 1932 г. был создан Всесоюзный трест специального машиностроения – Спецмаштрест (начальник – К.А. Нейман), функционировавший до января 1937 г. В состав этого первого всесоюзного органа управления танковым производством вошли следующие заводы: Машиностроительный им. Ворошилова (№174) и «Красный Октябрь» (№234) – в Ленинграде; завод №2 ВАТО (впоследствии – завод N937) – в Москве; Харьковский паровозостроительный завод им. Коминтерна (№183), а также Танковое бюро №3 – в Москве и Государственный проектный институт – Спецмашпроект. С 1935 г. большинство танковых заводов стали номерными.

В августе 1931 г. ХПЗ сдал заказчику всего три танка Т-24, окончательную сборку еще трех машин завод не смог завершить из-за отсутствия башен, которые к этому времени не поставил Ижорский завод. Недостающие башни на завод поступили только в сентябре. Всего до 15 октября 1931 г. Ижорский завод отправил на ХПЗ 25 больших и 25 малых башен (12303).

В августе 1931 опытный цех завода Большевик совместно с военным складом 60 в Брянске (основная база по постройке и модернизации бронепоездов РККА) спроектировал и изготовил установку 76-мм полевой пушки обр. 1902 на шасси трактора Коммунар 9ГУ, получившего обозначение СУ-2 (4306).

В августе 1931 совместными усилиями завода Большевик и военного склада № 60 (Брянск) была разработана САУ СУ-2 на основе трактора Коммунар 9ГУ. Изготовили и опытный образец (9527,270).

В августе 1931 по указанию М.Н.Тухачевского КБ ВОАО была поручена окончательная доработка проекта танка прототип 2, впоследствии ставшего Т-28 (9527,119).

В августе 1931 года Халепский впервые доложил о Т-28, а год спустя построили опытный образец.

Постановка в серию Б-Т (позже БТ-2) не означала, что от средних танков отказались. Дело в том, что от Vickers просочилась кое-какая информация по среднему танку A6. Так сложилось, что данная машина имела ту же самую массу, как и советские маневренные танки - 16 тонн. Также заинтересовало 3-башенное расположение вооружения. В результате, по указанию Халепского, была начата работа по похожему танку, получившему обозначение Т-28. В этой истории есть некоторые заблуждения. Во-первых, ни на каком "Виккерсе" Гинзбург не был. Во-вторых, от A6 была взята только общая концепция. А вот немецких наработок в танке имелось гораздо больше. Это ходовая часть Großtraktor Krupp, спаренная установка вооружения, да и мотор М-17 также был немецким (BMW VI). Ведущим инженером проекта являлся О.И. Иванов, главным конструктором Гинзбург, имел к данной конструкции отношение и Заславский. Также на КБ-3 ВОАО свалилось задание на разработку разведывательного танка-амфибии по аналогии с английским танком A4E1. Так появился проект Т-33 (ведущий инженер М.П. Зигель). Машину сделали, что называется, по фотографиям, поскольку документации не имелось, зато имелся похожий по конструкции тягач Vickers (20375).

В августе 1931 г. началось серийное производство Т-26. Танки, в отличие от предсерийных машин, получили новые башни увеличенной высоты со смотровыми окнами. Серийное производство сразу выявило много различных проблем. Броневые листы, поставляемые Ижорским заводом, имели большое количество дефектов, двигатели более сложной конструкции, чем у танка Т-19, постоянно выходили из строя, были и другие проблемы. Тем не менее, до конца года завод изготовил 120 Т-26, из которых военная приемка приняла 100 машин. Несмотря на невыполнение программы 1931 г., заводу задали в план 1932 г. выпуск 3000(!) Т 26. Выпуск такого количества танков на площадях завода, расположенных вдоль Невы, был невозможен, поэтому было принято решение о выделении машиностроительного отдела завода в самостоятельное производство с размещением его на «новых местах» (15132).

В августе 1931 проходил, но не выдержал ходовые испытания из-за перегруза шасси, низкой скорости, плохой проходимости химический гусеничный БТР, разработанный летом 1931 ОКИБ УММ РККА Н.И.Дыренкова на шасси трактора Коммунар (9527,179).

В августе 1931 г. в ходе работ по сборке первых Т-26, корпус одного из «Виккерсов», после испытания на нем башни отечественного производства, был доставлен на завод им. Орджоникидзе для изучения его брони. В ходе исследований отдельные детали корпуса подвергались обстрелу простой остроконечной пулей и бронебойной пулей типа АУ-30 из винтовки и пулемета «максим» с дистанции около -50 метров. Простой же остроконечной пулей обстрел велся в основном по заклепочным соединениям. Всего из винтовки было выпущено 85 простых и 30 бронебойных пуль, а из пулемета - 250 простых и 130 бронебойных. При обстреле простыми пулями в швах было выбито 3 заклепки, а также 9 заклепок оказались со срезанными и 10 — с поврежденными головками. Кроме того, 6 заклепок были расшатаны, но на боеспособность танка все это никак не повлияло. Некоторые листы корпуса после их снятия с каркаса танка были подвергнуты дополнительному усиленному обстрелу и исследованию химического состава и микроструктуры по сравнению с такими же листами Ижорского завода. В частности, отмечалось, что 13 (12,7)-мм и 10 (9,8)-мм броневые листы, из которых изготавливались башни и передний лист подбашенной коробки «Виккерса», были изготовлены из «цементованной брони очень хорошего качества» (по спецификации фирмы «Виккерс» - S.t.a. Plat), 5-мм листы крыши и дна были выполнены, напротив, из гомогенной брони «весьма посредственного качества выделки». Сравнение английской брони с поданными образцами брони Ижорского завода оказалось не в пользу последней, но связано это было главным образом с недостатком в СССР современного металлургического оборудования. Ввиду неготовности Ижорского завода к выпуску броневых листов требуемого качества первый заказ на 15 танков предписывалось выполнить с корпусами из простой или броневой незакаленной стали (10733,175).

В августе 1931 года КБ АВО-5 был разработан и построен танк ТГ-1, После его испытаний, от дальнейших услуг Гротте и немецких инженеров по ряду причин отказались. АВО-5 было реорганизовано, и его возглавил молодой и энергичный инженер Н. В. Барыков, работавший ранее заместителем Гротте. В состав КБ вошли также конструкторы М.П.Зигель, Б.А.Андрыхевич, А.Б.Гаккель, Я.В.Обухов и другие. Новое КБ получило от УММ РККА задание "К 1 августа 1932 года разработать и построить новый 35-тонный танк прорыва типа ТГ". Этой машине присвоили индекс Т-35 (3862).

В августе 1931 г., когда от услуг «бюро Гротто» решено было отказаться, АВО-5 возглавил Н. Барыков, работавший у Э. Гроте заместителем по общим вопросам. Главным заданием для бюро было в срок не позднее 1 августа 1932 г. спроектировать тяжелый танк нового типа под индексом Т-35. Так как конструкция ходовой части ТГ позволяла без изменений увеличить массу танка до 40 т, предписывалось использовать для Т-35 ходовую танка Гроте, а компоновку по типу Т-32 третьего варианта. Проектирование танка Т-32 велось по скорректированным ТТТ танка Т-30 с 1931 г. под руководством Н. Барыкова и М. Зигеля. Его боевой вес должен был составлять 50 т, вооружение из одной 76-мм пушки и двух 37-мм пушек большой мощности при трех- или пятибашенной схеме. Толщина брони должна была составить 30-40 мм. На танк планировалось установить авиамотор АМБ мощностью 750 л.с. Но работы затянулись, ведь занимались проектом лишь двое указанных конструкторов, которых и без того постоянно отвлекали на проведение более неотложных работ. Кроме того, опыта проектирования трансмиссий для машин такой массы и такой мощности в СССР тогда не было, и потому эскизный проект Т-32 с середины 1931 г. практически был заморожен (10733,260).

С августа 1931 года под руководством Н. И. Дыренковf разрабатывалась бронедрезина Д-37. «На колеса» она встала только в марте 1932 года, и первые же прогоны выявили множество технических недоработок в ее конструкции. В своем первоначальном виде Д-37 имела несущий сварной корпус, состоящий из двух частей (верхней и нижней) соединяющихся на болтах. К нижней части крепились ходовая часть и силовая установка. В качестве последней использовался 40-сильный двигатель автомобиля Форд-АА (ГАЗ-АА), соединенный с реверсивной коробкой передач (четыре скорости вперед и назад). При массе около 8 тонн силовая установка обеспечивала Д-37 скорость до 75 км/час. На крыше верхней части корпуса монтировалась вращающаяся башня от бронеавтомобиля Д-13 с 37-мм пушкой Гочкиса и пулеметом ДТ. Еще два пулемета ДТ размещались в шаровых установках по бортам корпуса. Кроме этого, Д-37 оснащалась зенитной установкой, размещенной в задней части бронедрезины. При стрельбе спаренная зенитная установка пулеметов Максим поднималась наружу через большой двустворчатый люк. Экипаж Д-37 состоял из шести человек. В ходе дальнейших длительных доработок на Д-37 сначала попытались установить башню оригинальной конструкции, вооруженную 76-мм пушкой образца 1927 года, но при испытаниях выявилось, что конструкция орудийной установки в целом неудачна, а работа орудийного расчета существенно затруднена. К тому же с такой орудийной установкой масса дрезины превысила допустимые пределы. В результате Д-37 продолжали модернизировать дальше, установив вместо неудачной башни, несколько доработанную башню танка Т-26, вооруженную 45-мм пушкой (отказались от кормовой ниши, где в танке хранилась часть боекомплекта или устанавливалась радиостанция, сделав в задней стенке башни двустворчатый люк). С установкой новой башни изменился и индекс опытной бронедрезины — вместо Д-37 она теперь стала называться ДТ-45 (дрезина тяжелая с 45-мм пушкой). Дополнительно дрезину оборудовали приспособлением для самостоятельного перемещения на параллельный железнодорожный путь (механизм выключения рессор, два домкрата и две пары разъемных балок). При необходимости перевода дрезины на соседнее полотно сначала отключались рессоры, чтобы при подъеме корпуса на домкратах колеса поднимались вместе с ним, не выбирая прогиба рессор. Затем при помощи двух домкратов дрезину подымали, чтобы реборды колес оказались над рельсами. На рельсы укладывались балки, по которым могли двигаться две пары специально для этого предназначенных роликов, закрепленных внизу на передней и задней частях корпуса. После этого по балкам дрезину перекатывали на соседний путь. Такое техническое решение позволяло переходить на соседнее полотно для объезда разбитых участков путей или же пропускать другие поезда. Масса дрезины достигла 8,4 тонны, а экипаж увеличился до семи человек (22743).

В августе 1931 г. происходит разукрупнение ВЭО, в ре зультате чего создается Всесоюзное электрослаботочное объединение (ВЭСО). В его состав вошли 9 заводов и 3 центральные лаборатории, из которых 6 заводов и 2 лаборатории находились в Ленинграде. Правление ВЭСО располагалось в Ле нинграде на ул. Гоголя, 14. ВЭСО просуществовало два года, сделав за этот непродолжительный пе риод очень многое для развития техники связи. 1 сентября 1933 г. его функции по управлению слаботочной промышленностью были переданы вновь созданно му Главному управлению электрослаботочной промышленности (Главэспрому), действовавшему в составе Народного комиссариата тяжелой промышленности (НКТП) (11870).

К августу 1931 года Бекаури отработал свой комплекс радиоуправления. Нарком по военным и морским делам К. Е. Ворошилов назначил комиссию для заключительных испытаний. "Испытани проводили в Финском заливе. Катера, управляемые с самолета (аппаратурой А. Ф. Шорина) или с корабля (аппаратурой В. И. Бекаури), по радиокомандам отходили от причала, выходили в море, маневрировали, устремлялись в атаку и производили пуск торпед. Проводились атаки и по прикрытому дымовой завесой кораблю-цели... Оператор на самолете оказалс в лучшем положении, чем тот, что находился на корабле управления: наблюдению с корабля мешала дымовая завеса... Комиссия предложила принять на вооружение комплекс А. Ф. Шорина. Остехбюро предложили доработать свою аппаратуру". После этого радиоуправляемые торпедные катера (их тогда называли катерами волнового управления) запустили в серию, а на флотах началось формирование специальных отрядов и дивизионов, продемонстрировавших возможности нового оружия на зачетном флотском учении осенью 1937 года. Отрабатывался бой с эскадрой "противника" на минно-артиллерийской позиции. Когда соединение, изображающее вражескую эскадру, появилось в западной части залива, более полусотни радиоуправляемых катеров, прорыва дымовые завесы, устремились с трех сторон на корабли "противника" и атаковали их торпедами. После учения дивизион радиоуправляемых катеров получил высокую оценку командования, отметившего, что во время операции отказов техники не было (10261).

К августу 1931 г. Бекаури представил комплекс радиоуправления катером. Нарком по военным и морским делам К.Б. Ворошилов назначил комиссию для заключительных испытаний. «Испытания проводили в Финском заливе, — вспоминает контр-адмирал Б.В. Никитин, в годы войны служивший на катерах. — Катера, управляемые с самолета (аппаратурой А.Ф. Шорина) или с корабля (аппаратурой В.И. Бекаури), по радиокомандам отходили от причала, выходили в море, маневрировали, устремлялись в атаку и производили пуск торпед. Проводились атат ки и по прикрытому дымовой завесой кораблю-цели... Оператор на самолете оказался в лучшем положении, чем тот, что находился на корабле управления: наблюдению с корабля мешала дымовая завеса... Комиссия предложила принять на вооружение комплекс А.Ф. Шорина. Остехбюро предложили доработать свою аппаратуру» (10675).

В августе 1931 нарком по военным и морским делам К.Е. Ворошилов назначил комиссию, которая должна была провести заключительные испытания комплексов телеуправления судов А.Ф. Шорина и В.И. Бекаури. В состав комиссии вошли представители флота и армии, научных конструкторских институтов и промышленности. Возглавлял ее инспектор Морских Сил Петр Иванович Смирнов-Светловский, всесторонне эрудированный флотский специалист. Испытания проводили в Финском заливе. Катера, управляемые с самолета (с аппаратурой А.Ф. Шорина) или с корабля (аппаратурой В.И. Бекаури), по радиокомандам отходили от причала, выходили в море, маневрировали, устремлялись в атаку и производили пуск торпед. Проводились атаки и по прикрытому дымовой завесой кораблю-цели. Как и предвидел В.И. Бекаури, оператор на самолете оказался в лучшем положении, чем тот, что находился на корабле управления: наблюдению с корабля мешала дымовая завеса. Так выявился существенный недостаток комплекса Остехбюро. Программа предусматривала и работу комплексов в условиях радиопомех. Чтобы выполнить эту часть испытаний, А.Ф. Шорин создал специальный передатчик помех. Эта опытная разработка положила начало новому оригинальному направлению в деятельности лаборатории. И вот испытания закончены. Комиссия предложила принять на вооружение комплекс А.Ф. Шорина. Остехбюро предложили доработать свою аппаратуру, чтобы обеспечить возможность атаки прикрытых дымзавесами кораблей, — предполагалось использовать для этого самолет. Испытания комплекса В.И. Бекаури решили возобновить в 1932 году (15117).

В августе 1931 года Таубин разработал первый вариант проекта автоматического гранатомета под ружейную гранату Дьяконова. Отсюда и появился калибр его системы в 40,8-мм. Вскоре после оформления проект был направлен в Артиллерийское управление РККА. После рассмотрения его в АУ был выдан заказ на изготовление опытных образцов оружия. На Ковровском инструментальном заводе № 2 было изготовлено два первых опытных образца гранатомёта, получившего обозначение «АГ-ТБ» (автоматический гранатомёт – Таубина и Бергольца). Испытания гранатомёта были проведены в 1933 году. В 1934 году для продолжения работ по гранатомётам на основе конструкторской группы было создано специальное КБТ (конструкторское бюро Таубина) под руководством Я. Г. Таубина. В 1930-е годы КБТ работало над автоматическими гранатомётами других калибров. В 1934 году на базе конструкции 40,8-мм автоматического гранатомёта АГ-ТБ был разработан проект 76,2-мм гранатомёта для батальонного звена. Вскоре его направили в ГАУ. С 1937 года оно получило наименование ОКБ-16 Наркомата оборонной промышленности. На первых образцах автоматика работала за счёт отвода газов из канала ствола. В 1936 году был создан вариант системы с новой схемой автоматики, основанной на энергии отката ствола при его длинном ходе. За время отработки конструкции путём последовательных модернизаций и улучшения его конструкции масса гранатомёта была снижена почти в два раза. Первоначально для гранатомёта конструкции Таубина был создан треножный станок, но в последствии его заменили лёгким колесным станком по типу станка пулемёта «Максим». Войсковые испытания в разных округах РККА гранатомёт прошёл в 1937 году, испытывался он и в частях НКВД. В 1937-1938 годах проводились сравнительные испытания миномётов и гранатомётов ротного звена различных конструкций, участвовал в них и автоматический гранатомёт Таубина. По результатам испытаний на вооружение был принят 50-мм ротный миномёт образца 1938 года конструкции Б. И. Шавырина. Для гранатомёта оставалось место в ВМС РККА (10780).

В августе 1931 г. завод (ГС завод № 208 ИМ. Коминтерна НКОП, НКАП, НКЭП, п/я 89, Радиотелеграфный завод Морского ведомства, Петроградский государственный радиотелеграфный завод им. Коминтерна ВСНХ, Радиозавод им. Коминтерна НКТП, Завод-лаборатория мощного радиостроения им. Коминтерна, Комбинат мощного радиостроения (КМРС) им. Коминтерна НКТП, Новосибирский завод им. Коминтерна МРП, ОАО «Новосибирский завод им. Коминтерна» /г. Ленинград;  г. Новосибирск/ /630015  г. Новосибирск ул. Планетная, 32/) переименован в Радиозавод им. Коминтерна. С 1930 г. - в ведении ВЭО, с 1931 г. - ВЭСО ВСНХ, с 1932 г. - ВЭСО НКТП, с конца 1933 г.- в ведении «Главэспрома» НКТП. В 02.1934 г. переименован в завод-лабораторию мощного радиостроения им. Коминтерна, 1.03.1935 г. завод преобразован в КМРС им. Коминтерна. В его составе- ОРПУ.101 По пр. НКОП № Обсс от 30.12.1936 г. КМРС им. Коминтерна переименован в завод № 208 им. Коминтерна 5ГУ НКОП, приказом № 116 от 31.03.1937 г. утвержден Устав ГС завода № 208 им. Коминтерна.'39 С 01.1939 г. из 5ГУ НКОП передан в НКАП. Устав завода утвержден в 01.1939 г. По Указу Президиума ВС от 17.04.1940 г. и приказу НКАП/НКЭП № 105/5 от 23.04.1940 г. завод передан в ведение вновь образованного НКЭП.

В кварцевой лаборатории разработаны техпроцессы и аппаратура для изготовления высокоточных пьезо- кварцевых эталонов частоты. Разработаны все антенные мачты-башни для мощных радиостанций (Ю.А. Савицкий).

Имелись лаборатории: Военно-морская (1932-34 г.), кварцевая (1937 г.), отраслевая радиолаборатория измерительных устройств (1937 г.).

22.10.1934 г. заводу поручена разработка опытных станций радиообнаружения самолетов в метровом и дециметровом диапазонах «Вега» и «Конус».

Приказом № 0020 от 3.02.1937 г. заводу предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству аэродромных радиостанций - 20 шт. в год. Приказом № 0063 от 27.03.1937 г. заводу выдано задание в 1937 г. наладить выпуск радио-измерительной аппаратуры: изготовить опытные частотно-измерительные гетеродины, субстандарты частоты, отдельные мультивибраторы, KB и ДВ модулированные гетеродины, катодные осциллографы, ламповые вольтметры и мосты для измерения емкости и самоиндукции.

По решению СНК № СО-2195 от 15.07.1937 г. и пр. № 0175 от 10.08.1937 г. завод № 208 был реорганизован: В его составе оставлены предприятия № 1 и 2; предприятия № 3, 4 и 5 объединены в институт мощного радиостроения - институт № 33 5ГУ НКОП; предприятие № 6 выделено в самостоятельную лабораторию № 34 5ГУ НКОП.

В 1937 г. строилась радиостанция им. Косиора ( г. Киев). В 06.1941 г. изготовлен войсковой подвижный РЛ комплекс «Редут» (РУС-2).

По пр. № 151 от 19.04.1938 г. заводу требовалось сдать к 25.04.1938 г. строительству № 11 ( г. Алма-Ата) передатчик мощностью 150 кВт.

Приказом № 156с от 7/10.05.1938 г. была подчеркнута неудовлетворительная работа завода (план 1937 г. выполнен на 33,1%). Этим же приказом требовалось создать в 1938 г. лабораторию и КБ по модернизации и конструированию объектов мощного радиостроения.

В соответствии с пост. ГКО № 99сс от 11.07.1941 г. основная часть завода № 208 НКЭП эвакуирована в Новосибирск на площадку мебельной фабрики «Стандарт», в помещения Педагогического и Сельскохозяйственного институтов. По пр. НКЭП № 231сс от 16.08.1941 г. эвакуированные в Новосибирск цеха реорганизованы в самостоятельный завод № 615, по пр. № 325с от 27.10.1941 г. «в связи с окончанием эвакуации большей части оборудования» завод № 615 был переименован в ГС завод № 208 им. Коминтерна.149

Выпускал мощные радиостанции (единственный завод в СССР). В годы войны создана антенная лаборатория (П.П. Кузнецов).

В Ленинграде на базе оставшегося оборудования по пр. № 325с от 27.10.1941 г. организован новый завод

№615.

В соответствии с пост. ГКО № 3686сс от 4.07.1943 г. завод № 208 передан в ведение созданного ГУ PJI промышленности НКЭП. В 1960-е  г. - в ведении Управления радиотехнической и электронной промышленности Западно-Сибирского СНХ. В ~ 1983 г. на базе завода создано Сибирское ПО им. Коминтерна.

В 1960-е  г. выпускал станции обнаружения и целеуказания.80

В 1979 г. создан Тувинский филиал завода (с 1980-х  г. - Тувинский машиностроительный завод).

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (1915 г.)- около 300 чел.

Директор (-01-14.07.1937 г.)- М.А. Гущин, (14.07.1937-17.12.1938 г.)- А.И. Васильев, (17.12.1938 г.-)- В.П. Виноградов. И.О. Гендиректора (2007 г.)-  Г.Н. Голубев.

Зам. директора (01.1937 г.)- A.JI. Минц, (-27.03.1937; 16.05.1937 г.-)- B.C. Курков. Помощник директора по найму и увольнению (28.09.1938 г.-)- А.Е. Фомичев.

Гл. инженер (-01-27.03.1937 г.)- А.Л. Минц, (27.03-05.1937 г.-)- А.И. Васильев, (02.1938 г.)- Н.А. Романов, (1948-50 г.)- ЯЛ. Беликов.

Зам. гл. инженера (1928 г.-)- А.Л. Минц, В.Е. Гайслер.

Заведующий производством (1930-е)- А. Г. Громов.

Научный руководитель (1936 г.-)- А.Л. Минц.

Заведующий мастерскими- А. Г. Громов. Начальники цехов: выпускного (-1947 г.)- А.К. Володин; (-1948 г.)- Я.П. Беликов, (-1953 г.)- В.В. Райзберг, (1930-е)- А.А. Форштер.

Зам. начальника цеха: (-1945 г.)- А.В. Загорянский.

Начальники отделов: радиовещательных передатчиков (1937 г.)- З.И. Модель; (1925-26 г.)- А.Ф. Шорин, (-1935 г.)- А.А. Форштер, А.А. Пистолькорс.

Заведующие лабораторией: А.А. Пистолькорс. Начальники лабораторий: кварцевой- П.П. Куровский; ЦЗТЛ- В.Е. Гайслер; отраслевой радиолаборатории измерительных устройств- П.П. Куровский; (1946 г.-)- В.Е. Гайслер, (BOB)- А.В. Загорянский, (1950-е; 1981-92 г.)- В.В. Райзберг, (-1941 г.)- И.Л. Эристов.

Начальники бюро: проектно-монтажного (-1936 г.)- А.А. Пистолькорс.

Руководители групп: по проектированию радиостанции им. Косиора (1937 г.)- В.Д. Селивохин.

Начальник строительства радиостанции им. Косиора (1937 г.)- В.Д. Селивохин.

Зам. начальника строительства по техчасти радиостанции им. Косиора (1937 г.)- В.А. Енютин.

Создано: радиолокатор наведения луча прожектора на самолеты РАП-150 (1948).

Производство: первый отечественный триод ЛЭ-1 (1922-);103 радиопеленгаторы: «Градус», для ПЛ «Пассат», типа «Телефункен» (1937); объект «Норд» (1938); РЛС: «Редут» РУС-2, 5Н64, 1С 12 для ЗРК «Круг», П-40;130 радиодальномер 1РЛ111Д; изделия 1Л23-6, 1Л24, 76Е6 системы опознавания «Пароль»; радиоприемник ФЭБ (11982).

В августе 1931 г. Сталин счел более выгодным заказы на оборудование для всех строящихся промышленных предприятий по возможности переместить из Америки в Европу. В 1932 г. контракт с фирмой Кана был разорван, точнее не продлен. Попытка Альберта Кана лично добиться продления контракта успеха в Москве не имела и его сотрудники покинули Москву.

Сталин писал Кагановичу 25 августа 1931 г.: «Ввиду валютных затруднений и неприемлемых условий кредита в Америке высказываюсь против каких бы то ни было новых заказов на Америку. Предлагаю воспретить дачу новых заказов на Америку, прервать всякие уже начатые переговоры о новых заказах и по возможности порвать уже заключенные договора о старых заказах с переносом заказов в Европу или на наши собственные заводы. Предлагаю не делать никаких исключений из этого правила ни для Магнитогорска и Кузнецстроя, ни для Харьковстроя, Днепростроя, АМО и Автостроя». Здесь перечислены практически только объекты Кана (за исключением Днепростроя) (11598).

В августе 1931 года в Халилово приехала комиссия ВСНХ СССР, которая детально изучила результаты разведывательных работ. По итогам ее работы было признано, что Халиловский железорудный район может стать крупной сырьевой базой для всего проекта Урало-Кузнецкого комбината. Но еще до этого, в июне 1931 года ВСНХ принимает решение о начале строительства на базе халиловских руд и карагандинских углей крупного металлургического комбината. Сроки при этом ставятся достаточно ограниченные – полный запуск комбината запланирован на 1936 год.

О том, как в следующие 5 лет шло строительство, известно мало. Геологи продолжали проводить исследования, однако реального возведения промышленного объекта черной металлургии не происходило. Одной из причин стали проволочки с проектированием. Только в 1933 году «Гипромез» и «Гипроруда» разработали проектное задание на строительство Халиловского металлургического завода. Предлагалось построить рудник, сортировочную фабрику, доменный, мартеновский и прокатный цехи.

По всей видимости, в силу нехватки финансовых средств и рабочей силы, строительство было заморожено. На тот момент это не было случаем уникальным – точно также были заморожены проекты Бакальского (Челябинского) и Нижнетагильского меткомбинатов. Объективно страна не могла одновременно тянуть строительство полудюжины крупных металлургических производств (вместе с КМК, Магниткой, Азовсталью и т.п.) (11540).

В августе 1931 года в опытноконструкторском и испытательном бюро началась разработка бронедрезины Д-37 (18626).

В августе 1931 г. происходит разукрупнение ВЭО, в результате чего создается Всесоюзное электрослаботочное объединение (ВЭСО). В его состав вошли 9 заводов и 3 центральные лаборатории, из которых 6 заводов и 2 лаборатории находились в Ленинграде. Правление ВЭСО располагалось в Ленинграде на ул. Гоголя, 14.

ВЭСО просуществовало два года, сделав за этот непродолжительный период очень многое для развития техники связи. 1 сентября 1933 г. его функции по управлению слаботочной промышленностью были переданы вновь созданному Главному управлению электрослаботочной промышленности (Главэспрому), действовавшему в составе Народного комиссариата тяжелой промышленности (НКТП) (19098).

В августе 1931 г., в ходе очередного этапа реформы системы управления промышленностью, происходит разукрупнение ВЭО, и создается Всесоюзное электрослаботочное объединение (ВЭСО). В его состав вошли девять электрослаботочных заводов и три центральные лаборатории, из которых шесть заводов и две лаборатории находились в Ленинграде. Правление ВЭСО во главе с В.И. Романовским разместилось в Ленинграде на ул. Гоголя, 14. В начале 1932 г., после упразднения ВСНХ, объединение вошло в состав Наркомата тяжелой промышленности (НКТП). Именно ВЭСО довелось решать сложнейшие задачи организации массового производства средств связи в условиях не виданного до тех пор форсирования военных заказов в 1931 г. и «большого скачка» 1932 г. (18297)

В августе 1931 года "бывшая подданная Великобритании" L-55 вступила в боевой строй подводных сил Балтийского флота под тем же номером - 55. В Великой Отечественной войне использовалась как зарядная станция, а затем была отправлена на переплавку. Следует заметить, что подъем лодки L-55 привел к максимальному развертыванию работ подводной экспедиции. Говорили, что сам Сталин заинтересовался работой ЭПРОНа и возможностью поднять затопленный в 1918 году под Новороссийском линкор "Свободная Россия" - для усиления Черноморского флота. В сентябре 28-го эпроновскую партию даже хотели отправить в китайский Нанкин для подъема парохода "Память Ленина", затопленного русскими белогвардейцами незадолго до этого (11628).

Армия:

В августе 1931 г. десантники впервые участвовали в крупных маневрах Красной армии на Украине. Из специальной техники применяли подфюзеляжные кабины, грузовые мешки и контейнеры. 15 августа группа парашютистов захватила аэродром условного противника, на который села эскадрилья ТБ-1 (12036).

Внешняя политика:

В августе 1931 г. с Р-5 познакомили немцев, считавшихся тогда потенциальными союзниками. В летной школе в Липецке, где готовили кадры для военной авиации Германии, прошли совместные учения. С нашей стороны в них участвовало звено Р-5, с немецкой - отряд истребителей Фоккер D.XI 11. Огряд был разбит на три звена с пилотами разной степени подготовленности. Наши разведчики совершали налет на условную цель, немцы одним звеном атаковали их. "Фоккеры" были оснащены фотокинопулеметами, что позволяло контролировать результаты боя. Для пущей объективности на одном из Р-5 в заднюю кабину посадили стрелка-немца.

При атаке разведчики смыкались, поддерживая друг друга огнем, и быстро уходили вперед. Поскольку "фоккер" уступал в скорости Р-5, успешно нападать удавалось только при наличия преимущества в высоте, сверху-сзади, разгоняясь в крутом пикировании.

Через два месяца Р-5 среди других самолетов также показали немецкой военной делегации на Центральном аэродроме в Москве (12034).

В августе 1931 началась разработка проекта договора о ненападении между СССР и Францией (1348,242).

За рубежом:

В августе 1931 состоялся первый полет Бернар 81 GR Антуан Пайяр (20804).

В августе 1931 г. ракета Небеля «Репульсор-4» на жидком кислороде, спирте и бензине во время испытаний поднялась на высоту 1600 м. Не смотря на неплохие результаты, попытка Небеля в 1933 г. получить государственный заказ на свои ракеты потерпела неудачу. Вместо него Военно-техническое управление вермахта пригласило Вернера фон Брауна, который в это же время в Куммерсдорфе (близ Берлина) начал работу над проектом с условным индексом А-1 (22685).

В августе 1931 года в Германии был испытан одноручечный «Repulsor», достиг высоты около 2 км и благополучно опустился на землю с помощью парашюта. После этого было построено еще несколько таких ракет, две из которых имели большие размеры при том же двигателе. «Repulsor-4» более удачной моделью. Фактически эта ракета ничем не отличалась от предыдущей, но была собран по несколько другой схеме: здесь была сознательно применена такая же направляющая ручка, что и у последних ракет англичанина Конгрева. Она устанавливалась вдоль оси ракетного двигателя. Двигатель, заключенный в небольшой кожух водяного охлаждения, помещался в верхней части ракеты. Две стойки и два топливных трубопровода служили станком, на котором устанавливалась ракета. На опорах крепился бак с кислородом. Бензиновый бак помещался ниже бака с кислородом, а парашютный контейнер с лопастями стабилизаторов – ниже бака с бензином. Эта модель получила название «одноручечный репульсор», а последующие типы именовались «двухручечными».

«Одноручечные репульсоры», в целях безопасности не полностью заправленные топливом, поднимались на высоту до 1,6 км. Одна из этих ракет, случайно взлетев под углом, покрыла расстояние свыше 4,8 км (11688).

Армия:

В августе - сентябре 1931 г. ТБ-1 приняли участие в маневрах Красной Армии на Украине. При этом они применялись в качестве дневных и ночных бомбардировщиков, дальних разведчиков и военно-транспортных самолетов (12001).

В августе-сентябре 1931 г. новые самолеты ТБ-1 приняли участие в маневрах Красной армии на Украине. При этом они применялись в качестве дневных и ночных бомбардировщиков, дальних разведчиков и военно-транспортных самолетов. 15 августа десант парашютистов захватил аэродром "противника", на который перебазировалась одна из эскадрилий ТБ-1. 10 и 14 сентября последние сами использовались для перевозки десантников. После захвата площадок выброшенными с трехмоторных АНТ-9 парашютистами тяжелые бомбардировщики начали приземляться там с пехотой на борту (12024).

В августе-сентябре 1931 г. новые самолеты ТБ-1 приняли участие в маневрах Красной армии на Украине. При этом они применялись в качестве дневных и ночных бомбардировщиков, дальних разведчиков и военно-транспортных самолетов. 15 августа десант парашютистов захватил аэродром "противника", на который перебазировалась одна из эскадрилий ТБ-1. 10 и 14 сентября последние сами использовались для перевозки десантников. После захвата площадок выброшенными с трехмоторных АНТ-9 парашютистами тяжелые бомбардировщики начали приземляться там с пехотой на борту (12036).

Внешняя политика:

В конце лета 1931 И.В.С. якобы встретился с А.Г. в районе Поти на яхте А.Г. (3797).

Авиапромышленность:

К осени 1931 г. изготовление первого образца МБР-2 подходило к концу, и тут Бериев узнал, что двигатель М-27 не будет строиться серийно. Судьба его детища мгновенно повисла на волоске, поскольку директор завода №39 дал распоряжение о немедленном прекращении работ по "машине № 25".

Разработка рабочих чертежей "машины №25" (в обиходе "четвертак") и передача их на завод прошли довольно быстро. Проблемы начались, как только чертежи опытного гидросамолёта спустили в производство. Цеха завода № 39 были плотно загружены плановыми заказами, поэтому детали для "машины №25", которая фактически находилась на положении инициативной разработки, изготавливались в последнюю очередь.

Чтобы как-то выйти из этого положения и не дать своему самолёту превратиться

в "долгострой", Бериев, что было в духе времени, обратился за помощью в комитет комсомола завода. Его просьба нашла отклик, и комсомольцы взяли шефство над машиной и приняли активное участие в её строительстве.

В поисках выхода Бериев решает установить на МБР-2 выпускавшийся серийно двигатель М-17 (советскую копию немецкого BMW VI). Это тоже был 12-цилиндровый мотор водяного охлаждения, но V-образной схемы. Однако по сравнению с М-27 он имел меньшую мощность, что не позволяло получить заявленные в проекте лётно-технические характеристики, но другого варианта не было. Обратившись к директору предприятия с предложением об установке мотора М-17 на свой самолёт, Георгий Михайлович получил решительный отказ, мотивированный тем, что в плане опытных работ завода, утвержденном правительством, "машины № 25" нет.

У Бериева оставался последний шанс: напрямую обратиться к одному из руководителей ВАО Н.М. Харламову. Внимательно выслушав конструктора, Харламов тут же связался по телефону с директором завода и дал распоряжение о завершении постройки опытного образца МБР-2 с мотором М-17.

Постройка МБР-2 возобновилась. Переделка его под новый двигатель не требовала больших затрат, и к концу года машина была собрана. Первый образец получил импортный мотор BMW VIE7.3 с толкающим четырёхлопастным деревянным винтом (12003).

Авиапромышленность:

1 сентября 1931 года начальник 2-го отдела НИИ Горощенко писал письмо N 498с начальнику ВВС.

При сем препровождается сводка результатов полетных испытаний самолета ТБ3 с 4-мя моторами БМВ VI Е-7,3. 500/730 НР.

Самолет выпущен в воздух после перестановки моторов и переделок 29 апреля 1931 года.

| Всего произведено | 18 полетов |
| --- | --- |
| Общей продолжительностью | 11 час. 49 мин. |

Полеты прекращены 23 августа 1931 года вследствие непригодности колес.

Заключение

Самолет ТБ3-4М17 при условии доделки его вооружения (установка подкрыльных башен, бомбодержателей и др.) может быть рекомендован на вооружения ВВС в качестве тяжелого бомбардировщика.

Полеты на самолете ТБ3-4М17 на колесах с покрышками "Пальмер" 2000х450 - прекратить (3214).

1 сентября 1931 года начальник 2 отдела НИИ ВВС Горощенко писал письмо N 497с начальнику ВВС.

При сем препровождаются результаты испытания самолета И5 Юп. VII.

Испытывался самолет И5 за N 31 постройки ЦКБ с мотором Юпитер VII за N 6026. Самолет ничем не отличается от принятого на вооружение самолета И5 Юп. VI за исключением мотора.

Цель испытаний

Самолет испытывался с целью определить летные данные самолета И5 при установке на него высотного мотора Юп. VII.

Заключение

1. Самолет И5 ЮVII имеет бесспорные преимущества по сравнению с самолетом И5 ЮVI, как в горизонтальных скоростях и маневренности на боевых высотах, так и в потолке.

2. Считать целесообразным замену мотора М22 на самолете И5 мотором М22 Н. (3290,66-83).

С 1 по 29 (c 11 по 23 - 1017,162) сентября 1931 в НИИ ВВС проходил испытания моноплан типа парасоль, переделанный КБ А.Н.Т. из серийного И-4 N 1514. Улучшения ЛТХ было незначительным (346,22).

1 сентября 1931 был закончен проект и чертежи мотора М-48, а работа велась с 13 марта 1931 (2310,130).

1 сентября 1931 состоялся первый полет дирижабля Комсомольская Правда и прошли 50 км (1040,15).

1 сентября 1931 г. дирижабль «СССР В-4» прошел расстояние в 50 км за 1ч 06 мин на высоте 500 м. За 1931 г. на «СССР В-4» совершено 25 полетов. 7 ноября 1932 г. во время парада над Красной площадью прошли четыре советских дирижабля: В-1, В-2, В-3 и В-4. Среди них — маевский дирижабль мягкого типа, объемом 2500 куб.м «Комсомольская правда». Дирижабль «Комсомольская правда» стал хорошей базой для производственной и летной практики. Кроме того, он долго использовался для агитационных и учебных целей (15730).

1 сентября 1931 г. дирижабль Комсомольская правда наполнили газом. 10 сентября состоялся его первый полёт с экипажем в составе командира Е.М. Оппма- на, механика Козлова и Ф.Ф. Ассберга. «Комсомольская правда» выполнила круг над Кунцевым на высоте 200 м, пробыв в полёте 56 минут. Затем на дирижабле приступили к учебным полётам. На эффективности учебной работы сказывались трудности со снабжением газом и подвозом необходимых материалов. Полёты были сопряжены с известным риском, вызванным неудобными подходами к посадочной площадке. Признавалась неудовлетворительной и сама площадка, усеянная пнями и частично мелким кустарником. 19 сентября посадку произвели неудачно, и дирижабль, попав на дерево, прорвал оболочку. Полёты возобновились только через месяц как учебно-агитационные. В каждом из них принимали участие 7-10 человек. Сами полёты выполнялись над рабочими кварталами столицы, над АМО, заводом «Каучук», ЦАГИ и т. д. (20120)

Другие оборонные отрасли:

На 1 сентября 1931 г. по данным РКИ СССР коэффициент использования импортного оборудования на многих заводах и стройках составлял 20 — 30%. Причины тому — слабый контроль за его своевременной установкой и комплектностью, неумение обращаться с машинами, отсутствие инвентаризации и учёта использования, «беспризорность» оборудования, за которое уплачена валюта.

На переломном, критически важном этапе появления первенцев советской индустрии техническая помощь играла решающую роль, но именно тогда она и встречала наибольшее сопротивление. Имели место не только сотрудничество, но и ожесточённая борьба нового и старого, западной и молодой советской деловых культур. В последней перемешивались бесхозяйственность и энтузиазм, «закрепощение» и текучка кадров, в том числе руководящих, стремление учиться у Запада и оковы устаревшего опыта. Мелочная экономия уживалась с колоссальными потерями, вера в волшебную силу решений партии и правительства — с технической необеспеченностью «великих строек», головотяпство — с уверенностью в преимуществах советской системы.

Американские проектные и строительные компании внедрили в своей стране принципиально новую организацию работ, невиданно быструю и экономичную, которую не знала ни Европа, ни Россия. Стальные и железобетонные конструкции не рассчитывались, а выпускались промышленным способом по определённым стандартам. Их оставалось только подобрать по каталогам. Весь объём проектных и строительных работ фирма делала сами и сдавала объекты «под ключ», не привлекая подрядчиков со стороны, что давало большой выигрыш времени. Не требовались и подробные рабочие чертежи. Их быстро выполняли в карандаше, а размножали на светокопировальных машинах. Чертежи готовились и утверждались одновременно с рытьём котлована, строительные конструкции заказывали по телефону и доставляли прямо к началу строительства. Американцы экономили не на стали и бетоне, а на снижении трудоёмкости работ и ускорении монтажа.

Советские проектировщики, особенно с дореволюционным стажем, всё делали наоборот. Они добивались снижения веса несущих конструкций, скрупулёзно рассчитывали каждую ферму и балку, чтобы сэкономить дефицитные сталь и бетон. Чертежи переносили с ватмана на кальку, что отнимало массу времени, не гарантировало от ошибок и увеличивало себестоимость проекта. Из-за дешевизны рабочей силы трудоёмкость строительных работ не имела принципиального значения (11520).

1 сентября 1931 г. была подготовлена Справка Наркомата РКИ СССР в СНК СССР об использовании импортного оборудования промышленностью ВСНХ СССР

Произведенное НК РКИ СССР обследование использования импортного оборудования (охвачено 235 предприятий) выявило неблагополучие на этом участке работы:

1. Большое количество импортного оборудования бездействует в течение долгого времени. Из прилагаемых сводок видно, что только по 183 предприятиям имеется на 9900 тыс. руб. оборудования, неиспользованного свыше года, по 184 предприятиям совершенно не нужного им оборудования на 4200 тыс. руб. Основная часть бездействующего (по 183 предприятиям) оборудования падает на электростроительство 37%, цементную промышленность 9%, металлургическую 9%, металлообрабатывающую 11%, химическую 5%.

Основными причинами неиспользования импортного оборудования являются - отпуск предприятиям средств на приобретение импортного оборудования без контроля и проверки степени использования уже имеющегося на предприятиях оборудования, некомплектное поступление оборудования, разрыв между сроками прибытия импортного оборудования и сопряженного с ним внутреннего оборудования и сроками строительства, отсутствие твердых сроков производства монтажа для разных видов оборудования (в связи с чем монтаж затягивается на 8-12 мес. и больше).

2. Низок коэффициент использования действующего импортного оборудования. Слабая постановка инвентаризации и паспортизации не дала возможности получить достаточный материал о степени использования имеющегося на предприятиях импортного оборудования. Но и неполные данные, полученные обследованием, указывают на весьма низкий коэффициент использования оборудования. Так, по данным НК РКИ Украины на Николаевском заводе им. Марти из 55 станков только три загружены на 100%, 12 - на 75%, остальные 40 в большинстве на 30-35, некоторые на 20%; по ХЭМЗу из 446 станков только 255 работают в 3 смены, причем ряд станков, загруженных в одну смену, используются лишь на 14-19; по Амвросиевским цементным заводам загруженность печей в особом квартале составляла 72%, мельниц 64%, прессов 68%.

Аналогичные результаты дают материалы остальных НК РКИ. Особенно плохо обстоит дело с использованием строительных механизмов. Так, на Магнитострое процент полезной работы экскаваторов за 8 месяцев (октябрь 30 г. - май 31 г.) составлял 22,9%. Основными причинами такого слабого использования импортного оборудования являются обезличка, отсутствие периодического осмотра оборудования и планово-предупредительного его ремонта, необспеченность предприятий необходимыми инструкциями по уходу за оборудованием.

3. Отсутствует хозрасчет в деле использования импортного оборудования и недостаточно наблюдение со стороны ведомств-заказчиков и их объединений за его правильным и своевременным использованием.

Благодаря неправильно построенной системе отпускных цен на импорт, превращающей получаемые из-за границы машины и станки в самый дешевый вид оборудования (в несколько раз дешевле союзного), многие предприятия стремятся к импорту даже в тех случаях, когда аналогичное оборудование может быть изготовлено на советских заводах. В связи с этим ряд предприятий, вследствие ограниченности импортных контингентов лишается возможности получить крайне необходимое им заграничное оборудование.

В области наблюдения за использованием оборудования необходимо подчеркнуть прежде всего отсутствие инвентаризации и паспортизации оборудования. Так, по заводу им. Ворошилова со¬вершенно отсутствует паспортизация, вследствие чего невозможно установить, сколько продукции должен дать каждый агрегат, процент его загруженности и соответствие его требованиям производственного процесса.

На ХЭМЗе из 250 обследованных станков паспорта имеются лишь у 78. Кроме того, почти общим для всех предприятий является отсутствие лиц, ответственных за состояние импортного оборудоания, слабо поставленная работа по учету рекламаций и отсутствие жестких сроков приемки оборудования. Представляя на утверждение СНК СССР свое постановление, НК РКИ СССР указывает, что предлагаемые мероприятия не могут устранить всех недочетов в деле использования импортного оборудования, так как всякая неувязка в плане реконструкции или капитального строительства, всякая задержка в плановом развертывании проектных земляных и прочих строительных работ неизбежно вызывает частичное омертвление капитала, затраченного на приобретение заграничного оборудования.

НК РКИ СССР считает необходимым в первую очередь обеспечить использование всего выявленного оборудования, ненужного заводам, а также устранить ту беспризорность, которая наблюдалась в этом деле, уничтожить «кампанейский» характер работы по наблюдению за использованием (импортного) оборудования и превратить эту работу в предмет постоянной и повседневной работы наших промышленных и импортных объединений, а также органов НК РКИ.

Замнаркома РКИ СССР - Антипов

Руководитель группы внешней торговли - Гришин

Источник: ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 7. Д. 89. Л. 4-5 (11534).

С 1 сентября 1931 года ЦРЛ стала самостоятельным предприятием» (18297).

Армия:

С 1 сентября по 20 октября 1931 года один бронедивизион поддерживал части отдельной узбекской сводной бригады, проводившей операцию по уничтожению банды Бекджан-Хана в Хорезмском оазисе. Несмотря на тяжелые условия местности, БА-27 оказали существенную помощь своим войскам. Например, 26 сентября мотоотряд (3 БА-27 и 5 грузовиков с пулеметами) настиг у колодца Шорджа часть банды и в результате короткого боя разгромил ее. Банда потеряла весь обоз и большое количество пленных (11284).

За рубежом:

1 сентября 1931 года Польский PWS-52 rajdowy (дальний), выполнил дальний рейд Варшава - Салоники - Варшава, налетав 2700 км (с двумя посадками). Эти полеты показали, что идея полет вокруг света невыполнима и от нее отказались. Ещё осенью 1930 года капитан Йозеф Левоневский решил выполнить полет вокруг света по маршруту Северная Африка - Южная Африка - Аляска - Камчатка - Азия. При этом он планировал перелететь Атлантику. В 1931 году ему передали PWS-52, который он начали модифицировать. Прежде всего он установил в багажном отделении дополнительный бак на 368 литров топлива, за двигателем - еще на 55 и на месте второго пилота - бак на 168 литров. Кроме того, была усилена конструкция и поставлен более мощный движок. В конце апреля самолет, получивший обозначение облетали. А в августе 1931 года летчик выполнил на нем пробный полет вокруг Польши дальностью 1755 км (14756).

Авиапромышленность:

2 сентября 1931 года пом. начальника ЦКБ завода N 39 писал письмо N 1381с в УВВС.

На Ваш N 038317.

Настоящим сообщаем, что конкурс на тормозные колеса не дал никаких положительных результатов.

В начале текущего года ЦКБ завода N 39 приступило к проектированию тормозного колеса 900х200 и механизма управления ими.

В данное время изготовление опытного образца закончено, произведены все статические испытания его, испытания дали положительные результаты и завод приступил к постройке первой серии этих колес в количестве 10 штук.

Хвостовые колеса до сих пор нами не применялись. В данное же время запроектировано хвостовое колесо, которое и будет монтировано на одном из очередных опытных самолетов в процессе его постройки (3217,194).

2 сентября 1931 состоялось заседание у Зам. пред. РВС СССР т. Тухачевского с участием Нач. ВВС Алксниса и Нач. ВАО П.И.Б. и т.д. по вопросу "О пересмотре развития мощностей заводов ВАО". Определяли нарастающим до 1 января 1935 (2329,286).

П р о т о к о л

Заседания у Зам. Пред. РВС СССР тов. Тухачевского

Присутствовали:

| Зам. Пред. РВС СССР | Тухачевский |
| --- | --- |
| Нач.ВВС | Алкснис |
| Нач. ВАО | Баранов |
| Зам. Нач. ВАО | Побережский |
| Нач. ИАМ | Марьямов |
| От Зав. 24 | Огарченко |
|  | Швецов |
| УВВС | Брелис |
| НИИ ВВС | Аузам |
|  | Ганулич |
|  | Рогов |
|  | Дутенский |
| ВОГФ | Анвельт |

По вопросу: О пересмотре развития мощностей заводов ВАО.

П О С Т.А Н О В И Л И:

1. Протокол совещания Нач. ВАО тов. Баранова и Нач. ВВС т. Алксниса, определяющий специализацию; об"ем, задачи и темпы наростания до 1/1-35 г. мощностей заводов ВАО утвердить.

2. В течение 1932 года построить самолетный завод специальных конструкций и начать постройку завода морского самолетостроения сокончанием его в 1933 году.

3. Считать целесообразным в 1932 году начать постройку нового завода моторов водяного охлаждения. Достройку этого завода произвести при условии получения ассигнований сверх 400.000 т.р.

4. Завод маломощных моторов строить для производства моторов 3-х, 5-ти и 7-ми цилиндровых на мощность 15.000 шт. рассчетных З-х цилиндровых-моторов.

5. Моторный завод для танков включить в план развития Авиапромышленности по особой специальной смете, сверх ассигнований опрделенных для развития Авипромышленности. Тип мотора установить Кертиес-Конкверор.

Посттройку и организацию производства на этом заводе произвести с привлечением техпомощи от фирмы Кертесс, заключив о ней соответствующий договор.

6. Безусловно в 1933 году начать постройку завода моторов воздушного охлаждения для производства 5.000 моторов Райт-Циклон и 5000 моторов Райт-Ж 6 со всеми его модификациями.

Пстройку и организацию производства на этом заводе произвести с привлечением техпомощи от Фирмы Райт, заключив с ней соответствующий договор.

7. Считать необходимым поставить перед ВСНХ СССР вопрос об организации специальньх заводов по станкостроению, могущих частично начиная с 1932 года удовлетворять потребность Авиапромшленности в станках как качественно, так и количественно (2329,286).

Сравнительная таблица данных характеристик самолетов серийного производства начала и конца первой пятилетки и опытных самолетов, намеченных к внедрению в серийное производство в 1933 г.

| Год производства | Марка (тип) | Число и мощность моторов | Скорость |  | Время подъема на 5000 м | Потолок к м | Полный полезный вес в кг | Полная нагрузка в кг | Продолжительность (час) или дальность (км) | Вооружение (пушек и пулеметов, бомб) | Экипаж | Материал конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | у земли | на 5000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Разведчики (легкие бомбардировщики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1928 | Р1-М5 | 1х400 | 185 | 181 (2000 м) | 17 на 3000 | 5250 | 2196 | 750 | 4 ч | 3хпул 300 кг | 2 | дерево |
| 1932 | Р5-М17 | 1х500 | 218 | 160 | 41 | 5250 | 2955 | 787 | 6 ч | 3хпул 300 кг | 2 | дерево |
| Б. Истребители (одноместные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1929 | И3-БМВ4 | 1х500 | 278 | 252 | 14 | 7000 | 1850 | 440 | 575 км | 2хпул 820 патр. | 1 | дерево |
| 1932 | И5-М22 | 1х480 | 278 | 252 | 10:24 | 7800 | 1350-1415 | 412-475 | 655 | 2-4хпул 1200-2200 патр. | 1 | смешанная |
| 1932 | И7-М17 | 1х500 | 290 | 277 | 11:28 | 7200 | 1790 | 433 | 700 | 2хпул 1200 патр. | 1 | смешанная |
| В.Бомбардировщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1930 | ТБ1-2М17 | 2х500 | 180-204 | 185 (3000) | 21 на 3000 | 4800 | 6800 | 2285 | 840 | 6хпул 730-1500 кг бомб | 5 | дюраль |
| 1932 | ТБ-3-4М17 | 4х500 | 213 |  | 47 на 3000 | 3700 | 17200 | 6020-6250 | - | 6хпул 2000 кг бомб | 8 | дюраль |
| Г. Учебные самолеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1928 | У2-М2 | 1х120 | 132 | 122 (2000) | 20 на 3000 | 4500 | 840 | 240 | - | - | 2 | дерево |
| 1932 | У2-М11 | 1х100 | 150 | 140 (3000) | 23 на 3000 | 3820 | 890 | 255 | 3 ч. | - | 2 | дерево |
| Опытные, намеченные к серии в 1933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| истребитель одноместный | И13-М32 | 1х800 | - | 350-400 | 7-8 | 8-9000 | - | - | 600 | 2-4хпул | 1 | дюраль, сталь |
|  | И14-М38 | 1х550 | - | 340-400 | 7-8 | 9-10000 | - | - | 500 | - | 1 | дюраль, сталь |
| Истребитель многоместный | МИ3-2М34 | 2х750 | - | 300 | 15-18 | 7-8000 | - | - | 1000 | 7хпул | 3 | дюраль |
| Тяжелый бомбардировщик | ТБ4-6М34 | 6х750 | 220 | 200 (3000) | 27 на 3000 | 5000 | 31000 | 10600 | - | 12хпул 7000 бомб |  | дюраль |
|  | К7-7М34 | - |  | 213 (2000) | - | 3650 | 35000 | - | 2000 км | - |  | сталь |

Другие оборонные отрасли:

2 сентября 1931 г. начинаются совместные войсковые испытания торпедных катеров волнового управления с системами ОТБ и ЦЛПС (центральная лаборатория проводной связи, руководитель А. Ф.Шорин), закончившиеся победой последней. Аппаратура ЦЛПС в 1932 г. была установлена на 30 катерах типа Ш-4 на Балтийском и Черном морях, где они составляли костяк «москитных сил» (переоборудовали все находившиеся в строю единицы). Главным преимуществом аппаратуры ЦЛПС была возможность управления катером с самолета. На испытаниях использовался поплавковый ТБ-1, а серийную аппаратуру устанавливали на летающих лодках «Савойя С-62 бис» (МБР-4). Их, в свою очередь, сменили МБР-2 спецсерии В-4, оказавшиеся к 1941 г. единственным типом самолетов-водителей радиоуправляемых катеров. Обе системы управления поставлялись на флоты параллельно. Преимуществом детища Остехбюро было наличие счетно-решающего прибора, позволявшего упростить расчет курса выхода в торпедную атаку. Полагалось по одному самолету-водителю на два катера с аппаратурой ЦЛПС или на один - с ОТБ. Оснащение катеров той или другой системой определялось на стадии строительства корпуса, переделать что-либо впоследствии было невозможно, равно как и установить волновое управление на катере, не предназначавшемся к тому первоначально. В состав экипажа вводился седьмой человек - электрик по спецоборудованию. Тактическое использование катеров совершенствовалось: предполагалось каждый второй оснастить увеличенным в два раза комплектом дымаппаратуры, или системой МТК-б с повышенной производительностью. Прорабатывались варианты увеличения числа катеров, управляемых с одной станции, до четырех. Системе управления катерами усовершенствованного образца присвоили наименование «Вольт-Р», а аппаратуре самолета - «Кварц» (6002).

2 сентября 1931 года начало совместных войсковых испытаний торпедных катеров волнового управления систем Остехбюро и ЦЛПС (Центральная лаборатория проводной связи).

Нарком по военным и морским делам К.Е. Ворошилов назначил комиссию для заключительных испытаний.

Отдел специальной аппаратуры (ОСА) ЦРЛ А.Ф. Шорина. Бекаури размещал станцию управления на корабле, а Шорин – на самолете, с которого, как он считал, можно раньше обнаружить корабли противника и вывести в атаку на них радиоуправляемые катера. Для автоматического расчета курса атаки Бекаури включил в свой комплекс счетно-решающий прибор. В комплексе же Шорина курс рассчитывал по карте оператор.

«Испытания проводили в Финском заливе, – вспоминал контр-адмирал Б.В. Никитин, участник испытаний, – Катера, управляемые с самолета (аппаратурой А.Ф. Шорина) или с корабля (аппаратурой В.И. Бекаури), по радиокомандам отходили от причала, выходили в море, маневрировали, устремлялись в атаку и производили пуск торпед. Проводились атаки и по прикрытому дымовой завесой кораблю-цели <…> Оператор на самолете оказался в лучшем положении, чем тот, что находился на корабле управления: наблюдению с корабля мешала дымовая завеса. Комиссия предложила принять на вооружение комплекс А.Ф. Шорина. Остехбюро предложили доработать свою аппаратуру».

23 ноября 1931 года успешно завершены войсковые испытания катеров волнового управления системы ЦЛПС образца 1930 – 1931 годов (22290).

2 сентября 1931 г. начало совместных войсковых испытаний торпедных катеров волнового управления систем Остехбюро и ЦЛПС (Центральная лаборатория проводной связи) (22288).

Авиапромышленность:

3 сентября 1931 года вышел Приказ по НИИ ВВС № 23/с:

3 сентября 1931 года в 17 часов на Кузнецовском полигоне в присутствии членов РВС были назначены к демонстрации опытные работы Конструкторского отдела.

…………………. (Плохая организация демонстрации, опоздание начала демонстрации).

…………………………..

Образцы агитбомб сбрасывались не сразу, а после 3-х – 4-х заходов.

Некоторые пункты программы испытаний вовсе показаны не были из-за неготовности материальной части.

В результате демонстрация опытных работ оказалась сорванной.

Приказываю:

…………

О наложении строгого дисциплинарного взыскания на начальника Конструкторского отдела Гроховского за халатное и безответственное отношение его к своим обязанностям по обеспечению программы испытаний и организации таковых – выхожу с представлением перед начальником ВВС (6770, 201-203).

[Гроховский Павел Игнатьевич]

Другие оборонные отрасли:

3 сентября 1931 г. Протокол Реввоенсовета №31. 6. Изменения и дополнения системы бронетанкового вооружения РККА в части самоходной артиллерии (Халепский). 7. Состояние работ по бронетанковой системе (Халепский). 8. Об универсальном гусеничном шасси инженера Дыренкова (Тухачевский). 9. Результаты параллельного испытания «Интернационала», «Павези», «Линке-Гофман» и «Самуа» (Халепский). 10. О зенитных средствах ПВО (Роговский). 11. О проектировании сверхмощного орудия (Тухачевский). (Д. 21. Л. 117) (12342).

3 сентября 1931 при НАТИ ВАТО был организован специальный отдел, ведающий НИОКР по вопросам механизации и моторизации РККА. Нач. станл зам. Дир. НАТИ Н.И.Дыренков (9527,13).

За рубежом:

3 сентября 1931 года Знаменитый пилот гоночных самолётов Джеймс Дулитл (Jimmy Doolittle), победитель гонок на приз Шнайдера (Schneider Trophy) 1925 года, гонок на приз Бендикса 1931 года, и позднее возглавивший рейд на Токио в 1942 году, на Gee Bee Model R-1 Super Sportster на 3-километровой базе установил новый рекорд скорости для сухопутных самолётов, равный 296,298 миль/час (14758).

3 сентября 1931 итальянцы и французы обратились к Аэроклубу Великобритании с просьбой перенести гонку ха Кубок Шнейдера на следующий год. Однако англичане не были бы англичанами, если бы пошли навстречу. Устав турнира говорил, что устроитель гонки обязан ее перенести на более поздний срок, если тому будет мешать погода, а все прочее — на его добрую волю (22725).

Жизнь и внутренняя политика:

5 СЕНТЯБРЯ 1931 ГОДА ЗАПИСКА М.И. КАЛМАНОВИЧА «ОБ ОЦЕНКЕ ЭМИССИИ»

ТОВ. МОЛОТОВУ В.М.

Я сообщил Вам телеграммой об эмиссии. В этой записке даю некоторую оценку. Эмиссию надо считать немалой, ибо проектированная в плане эмиссия в один миллиард восемьсот миллионов рублей должна была бы быть допущена при условии полного выполнения народно-хозяйственного плана в третьем квартале. Вы знаете уровень выполнения плана. В кассовом плане отмечается слабая реализация товаров, объясняемая, с одной стороны, неповоротливостью кооперации, а с другой – неотгрузкой товаров промышленностью, якобы по причине неподачи вагонов и недостатка местного транспорта. Месячный фонд зарплаты вырос в [третьем] квартале до одного миллиарда восьмисот сорока трех миллионов рублей против месячного в один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов во втором квартале. В июле и две декады августа выручка от всех товаров и по всем организациям наличными была в два миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов рублей, а выплата Госбанком зарплаты наличными была три миллиарда пятьдесят семь миллионов рублей. Таким образом, выручка от товаров и водки даже не покрывала фонда зарплаты. Это положение нетерпимо. Причины увеличенного фонда зарплаты объясняются, с одной стороны, развернувшимся капитальным строительством, а с другой стороны – повышением зарплаты хозяйственниками, которые не учитывают, что повышение зарплаты должно обязательно повлечь поднятие производительности труда. С коммерческими ценами неблагополучно. На местах часть товаров лежит. В ресторанах выручка ничтожна, потому что перегиб в ценах.

5 сентября 1931 года    Калманович

РГАЭ, ф. 2324, оп. 30, д. 25, л. 43–43 об. (17249).

5 сентября 1931 г.

Записка ВСНХ СССР в Политбюро ЦК ВКП(б) о размещении заказов в США

Не позднее 5 сентября 1931 г.

В связи с решением приостановить всякую выдачу наших заказов в Америке ниже приводится краткое описание состояния портфеля нереализованных поручений и крупнейших промобъединений ВСНХ СССР, а также новых поручений, подлежащих размещению в Америке по самому характеру заказываемых объектов оборудования.

По объединению ВАТО

1. Автострой: из общей суммы 4 милл. руб. около половины (т. е. 2,1 милл. руб.) падает на запасные части к заказанным уже американским станкам; помимо того около 300 тыс, руб, составляет инструмент к специальным станкам, который вместе с запчастями должен прибыть на завод одновременно с основным оборудованием. Пресса в количестве 156 шт. стоимостью около 325 тыс. руб. хотя и изготовляются в Германии, но сроки поставки их из Германии приходятся на 5—6 месяцев после пуска завода (май—июнь 1932 г.). Последнее в равной степени относится и к оборудования автозавода (станков на 40 тыс. руб. и оборудованию колесного и кузовного цехов - на 790 тыс. руб.), получить

2. Харьковский тракторный завод нуждается в заказе специального инструмента на 350 тыс. руб. и 2-го комплекта металломоделей на 400 тыс. руб., ибо при порче моделей 1-го комплекта нарушится немедленно все производство; заказать 2-й комплект в других странах нельзя.

3. Сталинградский тракторный завод ожидает получения запчастей и инструмента к специальным американским станкам на сумму около 400 тыс. руб.

4. Господшипникстрой требует заказа в Америке на 2 милл. руб. ковочных машин для кузнечного цеха, ибо попытка разместить заказы в Англии и Италии не дала положительного результата.

В случае неполучения ковочных машин в установленный срок, кузнечный цех, являющийся основным цехом завода, задержит пуск всего завода. Шлифовальные станки типа «Хилд» на 700 тыс. руб. хотя и могут быть заказаны в Германии на американских условиях кредита и цен, однако качество оборудования будет ниже.

5. Завод «Красная Этна»1, который должен изготовлять болто-заклепочные изделия для Нижегородского автозавода, нуждается в получении из Америки специальных станков на сумму около 150 тыс. руб.; без них снабжение автозавода будет невозможно.

6. Ярославский автозавод ожидает получения из Америки 700 комплектов агрегатов (моторов) стоимостью примерно на 1 милл. руб. для грузовых машин. В Германии можно было бы найти подходящий тип мотора, но цена его будет вдвое дороже американской фирмы «Геркулес», предоставляющей к тому кредит в среднем 12-14 мес.

В общем, по ВАТО поручений, не могущих быть переброшенными на Европу, из вышеперечисленных 9 милл. руб. будет на сумму около 3.7 милл. руб.: остальное оборудование на сумму около 7,1 милл. руб. хотя и может быть передано для реализации на Европе, но эта передача связана с вышеуказанными последствиями.

По объединению Востокосталь

1. Магнитострой: для пуска первой и второй печей первой очереди требуется целый ряд объектов оборудования, как-то: клапана, фильтры, регуляторы, сигнализационное устройство, фибры, трубы, тормоза к кранам, сцепки, рукава к фурнам и т.п. на общую сумму около 325 тыс. руб., каковое оборудование по своему характеру является чисто американским и в Европе не изготовляется.

Для 3-й и 4-й печей (пускаемых в ход 1.02.32 г.) потребно специальное засыпное устройство (лебедки «Отисса», вращающиеся распределители системы «Макки» и прочее) стоимостью около 370 тыс. руб., а также клапана «Клинга» и шнеки-сменители на сумму около 200 тыс. руб., которых в Европе получить нельзя.

2. Кузнецкстрой: для 1-й и 2-й печей необходимо чисто американское оборудование, которое не удалось разместить в Европе, а именно: оборудование бассейнов «Дорра» (отстойники), запчасти к американским экскаваторам, тормоза к кранам и сцепки - на сумму 250 тыс. руб.

3. Востокоруде необходим гусеничный ход к американским экскаваторам, без чего последние не смогут работать (на сумму 33 тыс. руб.).

Всего по Востокостали, безусловно, необходимо выдать срочных заказов на сумму около 1175 тыс. руб.; остальное оборудование примерно на сумму около 1775 тыс. руб. предстоит попытаться разместить в Европе.

По объединению ВЭО

1. Из задержанных реализацией поручений, находящихся в Амторге на общую сумму около 900 тыс. руб., часть в размере 315 тыс. руб. составляет специальное оборудование, предназначенное для изготовления электрического оборудования для автотракторной промышленности (фирмы «Авто-Лайт»), Неполучение этого оборудования повлечет срыв удовлетворения Нижегородского автозавода, АМО и тракторных заводов электрооборудованием, поставляемым ВЭО.

Далее - около 200 тыс. руб. составляют отдельные детали, как-то: переключатели и выводы для высоковольтных трансформаторов, получение которых в Европе невозможно (по сведениям комиссии т. Жукова).

Остальное техснабжение (на сумму около 385 тыс. руб.), представляющее из себя также специальные предметы и материалы, быть может, удастся разместить в Европе.

2. Из задержанных реализацией поручений, находящихся в им[портном] объединении] в Москве на общую сумму около 580 тыс. руб., составляют части генераторов Днепростроя 2-й очереди (200 тыс. руб.), заказать которые в Европе невозможно, ибо их изготовляет только Америка, фирма «Джин», по чертежам которой изготовляются эти генераторы.

Кроме того, на 100 тыс. руб. имеется специальное оборудование, изготовляемое только фирмами, с коими заключены договора на техническую помощь (автоматы - 5 тыс. руб.; 12-ти ходовая машина для изготовления кабр[ированного] каб[еля] - 17 тыс. руб.; обмоточная машина - 18 тыс. руб.; пресса - 25 тыс. руб. и т.д.) и без получения каковых предметов освоение технической помощи, стоящей нам больших денег, будет невозможно.

3. В счет дополнительного контингента, испрашиваемого ВЭО в сумме 2140 тыс.” руб., требуются специальные приборы и полуфабрикаты (фирмы «Авто-Лайт») на сумму около 90 тыс. руб. и специальное оборудование для производства электрооборудования для автотракторной промышленности на 200 тыс. руб.; для изготовления обмоток на крупные генераторы и гидрогенераторы 315 тыс. руб. и для изоляционного и лампового производства - 120 тыс. руб. Все эти станки являются патентами фирмы «Авто-Лайт» и «Джин» и могут быть заказаны только у них.

Всего по ВЭО потребно на Америку и не может быть перенесено на Европу заказов на сумму около 1550 тыс. руб. из общей потребности в 3620 тыс. руб.

По объединению Союзнефть

Большая часть оборудования уже заказана и частично получена, однако некоторые предметы подлежат дозаказу, ибо без них не сможет быть использована та часть, которая была уже заказана. Так, например:

а) трубчатки масляные: из общей суммы 2,5 милл. руб. заказано приблизительно на 1800 тыс. руб.; если остальные 700 тыс. руб. не будут дозаказаны, то предыдущая часть не сможет быть использована;

б) части советских крекингов: из общей суммы 900 тыс. руб. заказано до сего времени около 300 тыс. руб.; остальные 600 тыс. руб. подлежат дозаказу, иначе советские крекинги без наличия этих частей, изготовляемых только Америкой, не смогут быть пущены в дело;

в) трубчатки для глубокого отбора: положение с ними аналогичное; заказано пока приблизительно на 700 тыс. руб., требуется дозаказать на 200 тыс. руб.

Таким образом, по Союзнефти необходимо дозаказать оборудования на сумму 1500 тыс. руб.

По объединению Союзлеспром

Требуется заказать запчасти к тракторам, каковые не смогут быть использованы в должной мере, что в свою очередь повлияет на экспорт леса. Необходимая сумма для этой цели равна 265 тыс. руб.

По объединению Союзсельмаш

Из остающихся к реализации на Америку 286 тыс. руб. 200 тыс. руб. предназначаются для приобретения специального оборудования колесного цеха завода «Коммунар» и цеха комбайнов завода «Россельмаш»; без получения этих частей означенные цеха не могут быть пущены в ход.

Кроме вышеперечисленных наиболее крупных заявок на Америку, исчисляемых суммой 8390 тыс. руб., имеется целый ряд мелких заявок по многим промобъединениям, которые можно ориентировочно определить суммою около 3610 тыс. руб.

При неудовлетворении этих заявок будут иметь место последствия, аналогичные тем, о которых сказано выше.

Общая потребность на неотложные заказы для размещения их в Америке выражается, следовательно, суммой в 10.5 милл. руб.

Из общего американского контингента на 1931 г. в сумме 88 622 тыс. руб. было выдано Амторгом заказов фирмам до 10.08. с.г. на 62 178 тыс. руб. (по данным Наркомвнешторга), выдача заказов на остальную сумму 26 444 тыс. руб. была задержана.

При рассмотрении заявок на Америку 21.08. у т. Павлуновского при участии т. Сорокина было снято с контингентов некоторых промобъединений 12 196 тыс. руб. и произведено доассигнование некоторым другим (5940 тыс. руб.), а также резервированы суммы для новых строек, как-то: моторный завод, трехосный АМО, ярославский (12 700 тыс. руб.). Таким образом, вместо остатка контингента на 10.08. - 26 444 тыс. руб. потребность выразится в сумме 32 888 тыс. руб. (26 444 - 12 196 + 5940 + 12 700). Из этой последней суммы после вторичного пересмотра заявок по некоторым крупным объединениям выяснилось, что сумма в 10,5 милл. руб. (см. выше) необходима для покрытия экстренных и самых неотложных потребностей, без чего будет стоять без использования американское оборудование, частично уже завезенное, частично отгруженное и частично заказанное, что вызовет, в свою очередь, омертвление капитала на десятки миллионов рублей.

Особо стоит вопрос о Челябинском тракторном заводе. В настоящее время тов. Ильичев с инженерами находится в Англии и пытается разместить оборудование для ЧТЗ.

На л. 42 сверху приписка Г.К. Орджоникидзе: Эта записка предназначена для ПБ, но прежде чем послать ее в ПБ, посылаю тебе. Серго. 5.09.31 г.

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 290. Л. 42-48. Подлинник (20759).

Между 4 и 10 сентября 1931. Из протокола заседания Политбюро № 59, 1931 г.

О Сахалине

Ввиду серьезного положения со снабжением продовольствием Сахалина назначить тов. Ягоду (нарком внутренних дел СССР) специальным уполномоченным по обеспечению снабжения Сахалина, возложив на него обязанность принять все необходимые меры, чтобы обеспечить продснабжение Сахалина как на ближайшие месяцы, так и на зиму, и проверить, по чьей вине создалось существующее нетерпимое положение с продовольствием на Сахалине (11652).

За рубежом:

4 сентября 1931 было восстание чилийских военных моряков (2443,406).

4 сентября в 1931 году в городе Карсон-Сити, штата Невада, впервые был применен опыт "гуманной", - как называют ее в один голос американские буржуазные газеты, - казни при помощи удушливых газов взамен электрического стула. Казни подвергся молодой мексиканец Луи Чехасья, приговоренный к смерти за убийство. На зрелище присутствовало 80 лиц по особым приглашениям властей штата. Они наблюдали за действием газа с того момента, когда за осужденным захлопнулась дверь комнаты смерти и тюремный надзиратель повернул рычажок. Процесс казни продолжался несколько минут. Судя по составу приглашенной публики, над Чехасья, по-видимому, применялись новые газы и казнь, таким образом, явилась "лабораторным опытом", в котором заинтересовано было военное ведомство (14759).

Авиапромышленность:

5 сентября 1931 года постановления РВСР самолет ТШ1-2М34 был снят из действующего плана ЦАГИ, но должен был быть предусмотрен в новом плане опытного строительства, в связи с чем ЦАГИ продолжил НИР и расчеты по МТБ3 для последующей проектировки и реализации в новом плане (6919).

5 сентября в 1931 году в Запорожье в составе 18-ой авиабригады Украинского военного округа сформированы авиационные мастерские – сейчас Конотопский авиаремонтный завод “Авиакон” (14760).

Жизнь и внутренняя политика:

5 сентября в 1931 году принимается постановление ЦК ВКП(б) "О начальной и средней школе", которое ознаменует собой прекращение послереволюционных экспериментов в сфере образования. Вновь вводится единый стандарт обучения, а основной формой становится урок (14760).

5 сентября 1931 года ОГПУ и НКПС в совместной записке (№ 40686) сообщили в ЦК ВКП(б) Кагановичу, что ОГПУ и НКПС наметили еще один дополнительный список инженеров и техников железнодорожного транспорта, отбывающих наказание по приговорам коллегии ОГПУ за вредительство, но могущих быть использованными на транспорте. В представляемый список на 142 человек вошли инженеры и техники различных специальностей железнодорожного транспорта. ОГПУ и НКПС просили санкционировать досрочное освобождение от наказания перечисленным в списке лиц, с оставлением наказания условным и применением к освобожденным гласного надзора ОГПУ (11248).

Авиапромышленность:

6 сентября 1931 г. состоялось заседание в ВАО и определили срок предъявления самолета Р6 серийного для испытаний в НИИ к 7.09.1931 г., однако, самолет был предъявлен лишь 3.10.1931 г. (3273).

6 сентября 1931 И-4бис был направлен в НИИ ВВС (1454,19).

C 6 по 23 сентября 1931 проходили испытания самолета И4 N 1514 ЮVI -480 л.с.

Цель работы

Определение летно-технических данных самолета И4 моноплана и влияние на летные данные разрезного крыла и особого вида капота.

Самолет предъявлен на испытание в НИИ 6 сентября 1931 г.

Испытание закончено 23 сентября 1931 г.

Количество полетов - 40

Налетано часов - 20 час. 14 мин.

Заключение

1. Ввиду уменьшения прочности самолета И4-ЮVI моноплана и незначительному улучшению его летных данных, считать переделку построенных самолетов И4-ЮVI под монопланы нерациональной (3262).

6 сентября 1931 года еще до начала летных испытаний первый опытный экземпляр Сталь-2 зарегистрировали как СССР-Э7. Именно с таким обозначением он числился в НИИ ГВФ, где велись доводки и летные тестирования самолета (29365).

Другие оборонные отрасли:

6 сентября 1931 г. пост. Президиума ВСНХ был создан Государственный институт редких и малых металлов (Государственный институт редких и малых металлов ВСНХ, НКТП, Государственный НИИ редких металлов «Гиредмет» НКТП, Государственный НИИ редких и малых металлов «Гиредмет» НКТП, Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности («Гиредмет») МЦМ, ГНЦ ФГУП «Гиредмет» /г. Москва Пыжевский пер. (1931 г.)/ /119017 г. Москва Б. Толмачевский пер., 5 тел. 234-28-54/). Организатором института была В.И. Глебова. В 1936г. переименован в Государственный НИИ редких металлов «Гиредмет», в 1937г. - в Государственный НИИ редких и малых металлов «Гиредмет». По пр. от 25.07.1958г. Гиредмет объединен с ГСПИ-1 Госплана и преобразован в комплексный Государственный научно- исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности. Институт находился в ведении: ВСНХ (1931-31 г.), НКТП (1932-39г.), НКЦМ (1939-46г.), МЦМ (1946-48; 1950-53; 1954-57; с 1965г.), Минметаллургпрома (1948-59; 1953-54г.), ГлавНИИпроекта при Госплане (1957-60 г.), ГлавНИИ при Госэкономсовете СССР (1960-61 г.), ГК по черной и цветной металлургии (1962-63 г.), ГК по черной и цветной металлургии при Госплане (1963-65г.).

Вначале институт занимался проблемами тугоплавких материалов и сплавов только в интересах цветной металлургии. В 1931 г. разработана технология получения бериллия (Ю.А. Чернихов).

В 1938-41 г. введены в эксплуатацию первые цеха по производству редких металлов. 27.11.1941 г. ГКО поручил НКЦветмету приступить к производству урана. В 1943г. дано поручение Гиредмету организовать производство урана. В 12.1944г. был получен первый слиток металлического урана (Н.П. Сажин, З.В. Ершова). После войны институту поручены работы по материалам для атомной промышленности (разведка месторождений, переработка сырья, получение чистых веществ).

Направления работ: поиски и изучение сырья, содержащего редкие и малые металлы; разработка и изучение методов методов разведки, рудничной геологии, добычи, эксплуатации и механизации горных работ и обогащения руд и минералов редких и малых металлов; НИОКР в области производства редких металлов и их сплавов, проводниковых и полупроводниковых материалов и высокочистых элементов; разработка и усовершенствование техпроцессов и аппаратуры, применяемых при производстве редких металлов; проектирование предприятий редкометаллической промышленности.

В 1935г. в состав института вошел опытный завод.В 1957г. в состав института вошло СКБ РМ. В 1958г. в составе института: СКБ, два опытных технологических завода (в Подольске и «Уралредмет» в Верхней Пышме) и опытный машиностроительный завод «Геоприборцветмет».

Институт имел филиалы: Березниковский (создан 26.09.1955г., с 3.09.1956г. передан ВАМИ), Украинский.

В 1958г. выращен первый отечественный германий электронной чистоты, в 1959г. - кремний. Далее институтом разработаны практически все отечественные полупроводниковые материалы, в т.ч. групп АЗВ5, А2В6, SiC.

Разработана технология извлечения золота из отходов фосфатной глины на Березняковском титановом месторождении.

Институт принимал участие в проектировании заводов, по его проектам построено более 65 объектов (из них около 50 химкомбинатов), в т.ч.: Запорожский титано-магниевый, Донецкий ГХК, Усть-Каменогорский ГХК, Западно-Сибирский полупроводников, Красноярский цветных металлов, Подольский оловянный, ПХМЗ, ОХМЗ, Узбекский твердых сплавов, Ловозерский ГОК, Ташкумырский ГОК, Соликамский магниевый, Иртышский химико-металлургический; обогатительная фабрика Вишневогорского рудоуправления, опытные установки Жилевской обогатительной фабрики; Калгутинский молибдено-вольфрамовый ГОКа; предприятия в Болгарии: заводы: азтнотуковый, полупроводников, силовых кремниевых вентилей, силовых преобразователей тока; комбинаты: цветных металлов, свинцово-цинковый; для Китая: заводы: по производству титана, твердых сплавов, по производству и обработке редких, редкоземельных элементов и их сплавов; для Польши: заводы: алюминиевый, полупроводниковых материалов, стекольный.137

Выполнены работы: «Использование высокодисперсных кольматантов для гидроизоляции промышленных сооружений (1997г.); «Установка для промышленного производства монокристаллического кремния», «Технология получения интерметаллических соединений для никель-металлогидридных аккумуляторов», «Технология обогащения и переработки эвдиалитовых руд - цирконий- и иттрийсодержащего сырья», «Автономные средства измерения «Сенсоры», «Технология производства ниобий-содержащих продуктов» (1998г.); «Организация производства полупроводникового кремния», «Комплексная технология получения высокочистых металлов и изделий из них», «Технология карбидо-кремниевых покрытий» (1999г.); «Установки для выращивания монокристаллов «Редмет-15», «Редмет-30», «Редмет-90», экспериментальная установка для очистки металлов от алюминия в вакууме совместно с НИИ «Изотерм» (1990-е г.); «Разработка получения монокристаллов кадмий-ртуть-телпур», «Получение мишеней из титана высокой чистоты», «Тантал высокой чистоты», «Установка для промышленного производства монокристаллов кремния «Перспектива», «Ниобий высокой чистоты», «Устройство для химической очистки алмазов» (2000 г.); «Новая технология разделения, очистки и получения платиновых металлов», «Эпитаксиальные структуры Hg-Cd-Te / Cd-Zn-Te», «Мелкодисперсный порошок оксида иттрия» (2001 г.).

Головная организация по разработке и организации производства редкометаллической и полупроводниковой продукции; проводит фундаментальные исследования, разработку технологических схем и аппаратуры, проектирование предприятий, а также стандартизацию и сертификацию материалов на основе редких металлов и полупроводников.

В 2001 г. Китаю передана технология выращивания арсенида галлия. В 2000-е г. разработаны проекты заводов: по производству диоксида титана для Индии; по производству поликремния в г. Ичан (Китай).

В состав института входили (2000-е г.): Отделы: физических исследований, химии и химической технологии редких элементов; Испытательный аналитико-сертификационный центр (ИАСЦ); Подразделения: полупроводниковых материалов, проектное, конструкторское; Лаборатории: металлургии редкоземельных металлов, рассеянных элементов, промышленной экологии и охраны природы, физико-химических основ получения веществ особой чистоты; ОХМЗ (2004г.). В 2006г. институт не имел опытного производства.

ИАСЦ включал в себя подразделения пробоотбора и пробоподготовки, стандартизации и сертификации, лаборатории химических и физико-химических методов анализа, масс-спектрометрии и газового анализа, ядерно- физических методов и группу экоаналитических работ.

В соответствии с Указом Президента РФ № 939 от 22.06.1993г. и пост. Правительства № 648 от 5.06.1994г. институту присвоен статус ГНЦ РФ. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

Директор (1931 г.-)- В.И. Глебова, (2000 г.)- Э.П. Бочкарев, (2000-е)- академик А.В. Елютин, (2006г.)- Ю.Н. Пархоменко.

Зам. директора: по общим вопросам (2000-е)- Д.Б. Аронов; (2007г.)- Ю. Рыбкин.

Руководитель ИАСЦ (2000-е)- Ю.А. Карпов.

Зам. руководителя ИАСЦ (2000-е)- В.Г. Мискарьянц.

Заведующие отделами: физических исследований (2000-е)- А.Ф. Орлов; химии и химической технологии редких элементов (2000-е)- А.А. Титов; коммерческим (2000-е)- В.И. Райхштейн.

Заведующие лабораториями: металлургии редкоземельных металлов (2000-е)- Ю.Б. Патрикеев; рассеянных элементов (2000-е)- С.С. Фомин; промышленной экологии и охраны природы (2000-е)- В.А. Кожемякин; физико- химических основ получения веществ особой чистоты (2000-е)- Л.А. Нисельсон.

Руководители подразделений: проектного (2000-е)- Ю.М. Рыбкин; конструкторского (2000-е)- В.Ю. Жвирблянский (11982).

6 сентября в 1931 году постановлением Президиума ВСНХ СССР в Москве создан Государственный институт редких металлов. Ныне ФГУП ГНЦ Российской Федерации «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» – головная организация в Российской Федерации, решающая проблемы разработки и организации на базе современной технологии производства редкометаллической и полупроводниковой продукции, включая фундаментальные исследования, разработку технологических схем и аппаратуры, проектирование сырьевых, металлургических опытных и промышленных предприятий, а также стандартизацию и сертификацию материалов на основе редких металлов и полупроводников (14761).

6 сентября 1931 г.

Протокол совещания сотрудников Теплотехнического института и представителей ОКБ № 11 об организации работы по проектированию прямоточного котла. 6 сентября 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 1. Л. 33-32

6 сентября 1931 г.

ПРОТОКОЛ № 13

Посещения Всесоюзного Теплотехнического Института

от 6/IX-31 г.

Присутствовали:

от ВТИ — директор ВТИ — инженер БРАИЛО Г. П.

Инженер — Власов О. Е.

Зав. секр[етной] частью ВТИ — Архипенко.

Нач. ОКБ № 11 — Наумин.

От ОКБ № 11 — Инженер ОКБ № 11 — Салменков А. И.

Инженер — Нови Ю. О.

Комендант ОКБ № 11 — тов. Пуговкин.

Беседа с Браило Г. П.

- На просьбу тов. Браило об информации его о принципах работы проектируемого котла, состоянии и календарной программы работ, инженер Нови и инженер Салменков указали, что не имея на подобную информацию разрешения от начальника ОКБ тов. Наумина Н. И., они вынуждены отказаться от исполнения его просьбы.

- Затем перед тов. Браило инженер Нови и инженер Салменков поставили вопрос о том, в какую линию ВТИ может принять пар от опытного агрегата ОКБ при D = 3,5-5,0 т/ч и t = 275-365°Ц. Давление же отдаваемого пара может быть осуществлено, как 25 атм., так и 8-9 атм.

При этом было указано, что в случае отдачи в 25 атмосферную линию, соответствующую арматуру паропровода, начиная от редуктора опытного агрегата — примерно десяток вентилей, нужно будет взять на себя ВТИ-у.

Тов. Браило обещал ответ сообщить 7/IX-31 г. в принципе, не отказываясь дать арматуру в случае приема пара в линию р = 25 атм.

Консультация с инженер[ом] Власовым О. Е.

- Для дачи консультации по вопросу о соединении приборов и термопар [tcp], а также для получения конкретного задания, необходимого для проработки вопроса, инженер Власов О. Е. получил вторичную информацию (первая информация — смотри протокол № 4 от 9/VIII-31 г.).

Для этой цели ему было дано для прочтения технические положения о приборе — «основные положения и принцип работы прибора для опытного определения коэффициента] перехода тепла из протекающей среды на стенку внутри трубки». При этом было указано, что секретной частью в предлагаемой работе являются только

а) заказчики

б) назначение прибора в смысле применения его на предстоящих опытах ОКБ №11.

По вопросу о схеме соединения приборов а1, и термопар t[-]среды тов. Власов находит, что дифференциальное соединение t2 и t[-]среды менее удобно, так как лишает возможности следить непосредственно за постоянством температур и быть уведенным в достижении установившегося состояния.

- По вопросу о последовательном соединении 4-х термопар, припаянных к трубе[,] тов. Власов считает, что при таком соединении мы не получим правильных показаний, так как ток пойдет также и по трубе.

В этом случае показание гальванометра будет давать средние значения между электродвижущей силой одной и четырех термопар.

- По вопросу о схемах присоединения параллельно включенных термопар к гальванометру тов. Власов находит наиболее удобной схему непосредственного присоединения, т. е. без промежуточных переключателей.

Начальник ОКБ №11: Наумин

Инженер ОКБ № 11: А. Салменков

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 1. Л. 33-32. Машинописный подлинник, подписи — автографы. Буквенные символы (латиница) в формулах вписаны от руки (19069).

Жизнь и внутренняя политика:

Начало сентября 1931. Памятник Минину и Пожарскому от здания ГУМа перенесен к храму Василия Блаженного (18724).

Другие оборонные отрасли:

7 cентября 1931 года Кагановичу было доложено, что конструкторские бюро при ОГПУ созданы и работают в Москве, Ленинграде, Зап. Сибири, Ростове-на-Дону.

В записке было указано, что в конструкторских бюро работают: 74 шпиона; 9 террористов; 98 руководителей организаций; 44 диверсанта; 14 членов промпартий; 184 контрреволюционера.

Из общего числа 423, под следствием находилось 160 (11248).

7 сентября 1931 г. Секретариат коллегии ОГПУ направил Кагановичу Письмо. (АП РФ Ф.3. Оп.58. Д.142). В котором доказывал невозможность ликвидации шарашек и освобождении специалистов, находящихся в Конструкторских Бюро при ОГПУ в Москве, Ленинграде, Зап. Сибири в Ростове на Дону и других городах (15719).

7 сентября 1931 г. ОГПУ Секретариат коллегии писал за № 40689

ЦК ВКП(б) тов. КАГАНОВИЧУ

Конструкторские Бюро при ОГПУ созданы и работают в Москве, Ленинграде, Зап.Сибири и Ростове на Дону.

Направляя Вам для ознакомления справку о проделы¬ваемой в этих Бюро работах, считаю необходимым подчеркнуть, что В составе Конструкторских Бюро находится:

Шпионов .................................. 74 чел.

Террористов .............................. 9 "

Руководит. организ...................... 98 "

Диверсантов ................................ 44 "

Членов промпартий........................ 14 “

Активных к/революцион............... 184 "

Из общего числа /423/-подследств 160 "

Вполне естественно, что освобождение руководителе к/р организаций, шпионов, диверсантов и террористов не представляется возможным.

В равной степени не могут быть до окончания след¬ствия освобождены 160 человек по коим дела еще не закончены.

Кроме того, подавляющее большинство работ будут закончены В первой половине 1932 года, почему освобожде¬ние специалистов в данный момент особенно не целесооб¬разно, тем более если учесть, что подавляющий процент работ носят оборонный характер. В Ростовском же ОКБ значительная часть специалистов-ирригаторы и для BСHX ценности не представляют.

Справку посылаю Вам до совещания с тов. ОРДЖОНИ¬КИДЗЕ в порядке личной информации.

ЗАМ. ПРЕД. ОГПУ: АКУЛОВ

СПРАВКА

о работах заключенных специалистов, работающих в Техническом Отделении ЭКУ ОГПУ.

Особые Конструкторские и Технические Бюро /ОКБ, ОТБ/ сконцентрированы в Москве, Ленинграде и Западной Сибири.

Работа, исполняемая заключениями специалистами, делится на проектные, производственные и литературные.

А В И А Ц ИЯ.

Под руководством заключенных специалистов проделаны следующие работы:

I. Построен и сдан на вoopyжeние армии "Истребитель" И-5

Истребитель стоит на уровне лучших заграничных образцов.

П. Построен и сдан на вооружение бронированный штурмовик, для поражения земных целей.

Штурмовик вооружен 12-ми пулеметами и имеет возможность заменить 8-ь пулеметов 400 кгр-ми бомб.

Ш. Построен и испытывается тяжелый Бомбовоз/ТБ-5/. Бомбо¬воз поднимает до 4000 кгр бомб.

Находятся в постройке.

Морской дальний разведчик. Самолет имеет общие крылья с самолетом ТБ-5. Срок готовности в половине октября 1931 г.

П. Запроектированы и частично запущены в производство са¬молеты по программе преподанной УВВС.

Работают 26 инженеров, из н и х :

Руководителей организаций - 9 чел*

Шпионов - 8 чел.

Активных членов организации - 9 чел

Работа в Бюро в связи с большими задачами по самолето¬строению носит помимо проектных работ, также все работы при¬сущие заводу и учитывается готовностью самолетов.

Группа не мотет быть передана вследствие: I.передача группы разношерстной по специальностям повлечет за собой раскассирование специалистов и неминуемо отразиться на опытном самолетостроении; 2. начатые работы естественно будут затор¬можены, что повлечет срыв программы опытного строительства; 3. сложность момента опытного строительства, в связи с физиономией группы, требует специального режима, какой может быть только в ОКБ.

Т А Н К И.

Закончен проект плавающего быстроходного танка приводимого в движение легким быстроходным типом авиационным Дизель мотором /работающим на тяжелом топливе/, имеющего большое вооружение, скорость на гусенице 65 километров и на колесах 74 клм. выйдет из монтажа в конце апреля 1932 г. Производится бронирование трактора КАТЕРПИЛЛЕР и установка на него вместо бензинового двигателя, дизеля на нефти. Данные работы будут за¬кончены в январе 1932 г. Переделка легковой машины "ФОРД" и грузовой полуторатонной машины под легкие брони машины разведочного типа. Все работы вышли из стадии проектирования и запущены в производство. Окончание работ предположено в апреле месяце 1932 г.

Работают 31 чел, из них:

Руководителей организации - 6 человек

Шпионов - 3 чел.

Диверсантов - 3 "

Террористов - 3 “

Членов Промпартии - I "

Активных членов организации -15 "

Группа не может быть передана, хотя бы потому, что переда¬ча начатых работ заняла бы такое количество времени, которое потребовалось бы для окончания указанных работ, а самый факт передачи отрицательно отразился бы на работах.

АРТИЛЛЕРИЯ.

I. Разработаны и находятся в изготовлении: опытные экземпляры снарядов, дистанционных трубок, гранат, взрывателей; часть коих проходит испытание на НЕАПЕ.

2.Изготовлен и находится в сборке автоматический станок для отбраковки патронных гильз. Будет закончен к 1/Х-31 г.

Перечисленные конструкции являются нововведением в артил-лерийское дело и принятие их на вооружение имеет целью по¬вышение боеспособности Красной Армии. Работают 10 человек из них:

Руководителей организаций - 3 человека

Диверсантов - 2 "

Активных членов организации - 5 ”

Группа не может быть передана, так как передача группы с производимой ею работой займет время, потребное для окончания намеченных работ по плану первой очереди.

ДИЗЕЛЯ И МОТОРЫ

Исправлены, построены и прошли Госиспытания следующие моторы:

I. М-19 - 550 сил 12 цилиндровый, водяного охлаждения,

II. M-I5 - 450-600 сил звездообразный, воздушного охлаждения. Мотор запущен в серию.

III. М-27 - 850 сил. Дубльвеобразный 18 цилиндровый, водяного охлаждения. Мотор запущен в серию.

1У. ФЭД -1100 - 1200 сил 24 цилиндра, водяного охлаждения. Мотор запущен в серию.

V. изготовляется Дизель мотор мощностью 400 сил с весом 2 кгр. на силу. Мотор предназначен для установки на строющемся танке. Будет закончен в январе 1931 г.

VI. Приступлено к постройке на Коломенском заводе Дизеля мощностью 3200 сил, предназначенного для установки на строющейся подводной лодке. Срок производства займет 11 месяцев.

УП. Заканчивается проект Дизель мотора мощностью в 2000 сил 24 цилиндров , с весом I кгр. на силу; Дизель предназ¬начен для установки на самолете. Потребуется время на производство 7 месяцев. Приступлено к постройке Дизель мотора для трактора Катерпиллер мощностью в 60 - 80 сил, постройка ведется кооперированным путем. Будет закончена в конце декабря 1931 г.

Работают: б человек, из них:

Руководителей организаций - 2 человека

Шпионов - 3 "

Активных членов организации - I “

Группа не может быть передана: 1/ передача группы сор¬вет всю начатую работу, т.к. будут распылены технические силы и 2/ передача группы заняла бы такое время, потребное для окончания производимых работ.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

На Балтийской заводе предположена к постройке серия под¬водных лодок новейшей конструкции:

надводная скорость ....... 24 1/2 узла

подводная ........................ II “

погружение ....... .........40 секунд

всплытие .................... 9 минут

тоннаж .................... 920 тонн.

ВООРУЖЕНИЕ ЛОДКИ:

2 пушки - 130 мм

1 пушка зенитная – 37 мм

6 торпедных аппаратов.

Первая лодка спущена на производство; готовность около 30%. Окончание производства быстроходных лодок с Советскими мощными дизелями ноябрь-декабрь 1932 г.

Работают 54 человека, из них:

Руководителей организации . . . 13 человек

Шпионов . . . . . . . 8 “

Диверсантов ............................... 3 “

Активных членов организации . . 30 “

Группа не может быть передана хотя бы из-за того, что передача такой большой по общему работы займет несравненно большее время потребное для окончания намеченной работы.

ТРАНСПОРТЕР.

На металлическом заводе имени СТАЛИНА строится железно-дорожный транспортере с установкой на нем 14 дюймового морского орудия. Транспортер будет иметь возможность самостоятельно передвигаться по жел.дор. путям. Срок постройки май 1932 г.

Работают 62 человека, из них:

Руководителей организации -10 человек

Шпионов ................... - 8 “

Диверсантов ............... - 3 “

Активных членов организации-30 “

Работы по Бюро распадается на 2 специальных задания: I/ по вооружения, 2/ по транспортеру.

Группа не может быть передана по той причине, что передача всей работы займет несравненно больше времени нежели для окончания транспортера.

АРТПРИБОРЫ

Спроектированы, и строются приборы управления артиллерийским огнем морской и полевой артиллерии. Применение приборов дает большую точность в стрельбе и упрощает механику навод¬ки орудия. Частично строятся и ряд на испытании. Работы будут закончены в мае 1932 г.

Работают 13 человек, из них:

Руководителей организаций -2 чел.

Шпионов ......................... - 1 “

Диверсантов .................... - 1 “

Активных членов организации - 9 “

Группа не может быть передана, так как иначе будет сорвано изготовление нужнейших для артиллерии приборов, а сама передача группы займет время равное тому, которое требуется для окончания всей работы.

ХИМИЯ.

I. Лабораторным путем получен гальванический элемент.

Элемент основан на принципе диффузии атомов водорода через тонкую пластинку металла. Количество полученной энергии рав¬но 5 миллиампер на I кв. сант. Ведутся работы по увеличению количества энергии в 2 раза. Этим элемент коренным образом разнится от существующих элементов. Практическое применение элемента: 1. установка на подводной лодке, 2. на электровозах и 3. всевозможные стационарные установки. Производственный элемент будет готов в декабре 1931 г.

2. Сконструирован я изготовлен опытный аппарат для взрыва на расстояние по радио, аппарат может дать требуемый взрывной эффект только от тех волн, на которые он настроен, при посылке их в строго определенные промежутки. В настоящее время аппарат проходит испытание и будет изготовляться опытная серия.

3. Сконструирован и изготовлен опытный срочный взрыватель, дающий взрывной эффект через любой промежуток времени в зависимости от установки его. Практически может быть применен для взрыва минированных полей и других специаль¬ных целей. Находится на испытании.

4. Разработан проект реконструкции порохового производства. По всем процессам производства пироксилина и пороха разработана оригинальная аппаратура и машины целиком и полностью механизирующая все производства по принципу по¬точной системы. Реконструкция дает возможность значительно сократить рабочую силу и увеличить мощность существующих пороховых заводов. Проект проводится в жизнь, займет 5 месяцев.

5. Ведутся лабораторные работы по получению новых отравляющих веществ.

6. Разработан новый химико-энергетический метод получения из низко-сортного топлива торф, бурые угли и т.д., синтетичес¬кий аммиак, для промышленных и азотистых соединений и высоко-каллорийный газ, обеспечивающий снабжение силовых установок. В осуществление данного метода строится газогенератор и раз¬работана конструкция установки глубокого охлаждения, которая позволит разгонять газ, как водяной, так и коксовый на хими¬чески чистые фракции. Закончены полузаводские опыты по про¬верки метода. Разрабатывается проект постройки опытного завода стоимостью 250000 руб. производительностью 50.000 тонн ам¬миака в сутки. Срок окончания разработки 4 месяца.

7, Разработан способ фракционировки коксового газа. Тех¬нические показатели способа: портативность установки, макси¬мальная экономия в металле, увеличение ассортимента полезных продуктов и выхода их, полное использование коксика, сжиганием в генераторах и получение таким образом водорода, для син¬теза аммиака. Разработана конструкция аппаратуры и машин. Разрабатывается проект опытного завода по описанному способу стоимость 6.000.000 руб.Срок - 6 месяцев.

8. Построен на 75% опытный обогревательный элемент для коксовых печей Советских конструкций. Элемент предназначается для мощных коксо-бензольных заводов в Кеммерово и Кубахе. Все работы по этой группе будут закончены в конце 1932 г.

Работают 43 человека, из них:

Руководителей организаций -13 человек

Шпионов ................... - 21 “

Диверсантов ................. - 7 “

Активных членов организации -2 “

В виду важности и сложности начатой работы передача группы заняла бы такое время, которое оттянуло бы окончание на¬чатых работ на продолжительное время. Этим были бы сорваны большой важности работы оборонного значения.

Кроме того группа подобрана из разнородных специалистов, распыление которых в промышленности сделало бы невозможным продолжение начатых работ.

ЗАЩИТА ПРОТИВ ИПРИТА.

Лабораторным путем добыта резиновая масса, для маски против газа. При толщине резины в 2,4 мм, маска показала устойчивость на иприт около б часов. Полученные результаты проверяются на разные толщины резины от 0,8 мм до 2,4 мм. По сравнению с итальянской маской толщиною в 2,2 мм при устойчивости ее на иприт I час 20 мин. Полученные образцы резины, как видно имеют большие преимущества. Проводится аналитическая работа над военными заграничными масками: итальянской, германской, чехословацкой и американской, по выяснению их устойчивости на иприт.

2. Изготовляется резиновая масса для пропитки ткани с целью получить иприто-устойчивую одежду с большими показателями, чем имеющиеся на вооружении армии. Срок окончания испытаний механической и ипритовой устойчивости 1/ХП-31 г.

3. Приступлено к разработке новой конструкции противоипритовых сапог для чего выработан специальный рецепт резиновой массы, над которой в ближайшем будущем будут произведены необходимые опыты. Цель данной работы получить наиболее иприто-устойчивые сапоги и наиболее легкие для изготовления. Срок изготовления пробного сапога I/XI-3I г.

4. В связи с переходом от резинового шлема противогаза к полумаске - проводятся работа по конструированию наибо¬лее совершенной полумаски. Срок изготовления пробной полу¬маски I/I-32 г*.

5. Лабораторным путем получен лак для галош, дающий воз-можность вести паровой процесс вулканизации, что сокращает время на 30%., чем понижается себестоимость галош и увеличивается прочность их. Кроме того введением этого лака в резиновую массу отпадает необходимость вводить в нее импортный продукт «глет». Пробная партия галош выпускается к 10 декаб¬ря 1931 г.

Работают 18 человек, из них :

Руководителей организации -4 человека

Диверсантов ................ -12 “

Активных членов организации - 2 "

Группа не может быть передана, так как с передачей может быть ликвидирована начатая работа, имеющая большое значе¬ние в области обороны страны. Помимо этого вопрос передачи связан с большими сроками, почему более целесообразно закончить начатую работу.

ХИМИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ.

I. Спроектирован и находится в изготовлении газогенератор непрерывного действия для газификации торфа и низко¬сортных углей. Детали генератора изготовлены на 70%, окончание работ к I ноября 1931 г.

2. Спроектировал газогенератор легкого типа для тяже¬лого авто-транспорта и тракторов в целях перевода их на ¬твердое топливо. Проект сдан в завод на изготовление. Окончание 1/ХП-31 г.

3. Закончена проектированием и сдается на изготовление азотно-кислородная установка советской конструкции, производительностью 250 куб.метр кислорода в час. Изготовление установки позволит отказаться от импорта и заграницы. Срок изготовления б месяцев.

4. Приступлено к проектированию установки глубокого охлаждения для фракционировки водяного и коксовых газов. Конструк¬ция установки отличается от заграничных тем, что она не замерзает, как например Кледовские, и Линдовские, и т.п., вследствии чего производительность ее несравненно выше.

Работают 29 человек, из них:

Руководителей организации -3 человека

Шпионов ................... - 5 “

Диверсантов ............... - 1 “

Членов Промпартии .......... - 10 “

Активных членов организации -10 "

Группа не может быть передана в виду того, что большинство -специалистов, является членами Промпартии, членами террористической организации. Кроме того вся начатая и проводимая ра¬бота с точки зрения химического машиностроения является настолько оригинальной, что распыление специалистов, которое неизбежно произойдет при передачи группы, не даст возможно¬сти продолжать эту работу.

Кроме того, время, которое уйдет на передачу группы является достаточным для окончания начатых работ.

КОТЕЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Подготовлен к изготовлению /розданы заказы на изготовление деталей/ без барабанный котел высокого давления от 140 до 299 атм., съем пара 1000 кгр. в час, вес котла 40 тонн.

В сравнении с мировыми котлами Деффлера и Бабкок-Вилькокс сконструированный котел имеет следующие сравнительные данные при одинаковой производительности 100 тн/час пара при 140 атм.

Котел ОГПУ	Деффлер	Бабкок

Вес ......	40 тонн	240 тонн	220 тонн

Поверхн.нагр. кв. м.	800	2800	2800

Стоимость ....	8000 р.	40000 р.	400000 р.

Паропроизв. … 	100 тн/ч	100тн/ч	100тн/ч

Давление ....	140 атм.	140 атм.	140 атм.

Котел дает против существующих:

Сокращение металла в 13-20 раз

себестоимости 11-16

Полностью освобождает от импорта. Котел целиком разрешает ПРОБЛЕМУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. Срок готовности апрель-май 32 г.

Работают 5 человек, из них:

Руководителей организации - I человек

Террористов ............... - 4 "

Группа не может быть передана по одному тому, что разработка конструкции котла и руководство производством ведется руководителем Промпартии РАМЗИНЫМ, а участники проекта котла являются членами Промпартии и террористической группы ее.

БЛЮМИНГ.

I. Подготовка монтажа построенного блюминга.

2. Производство ВТОРОГО СОВЕТСКОГО БЛЮМИНГА на Ижорском заводе.

Работают 18 человек, из них:

Руководителей организации ... 8 чел.

Активных членов организации ... 10 "

Работа Бюро находится в следующем состоянии:

На Мокеевском заводе подготовляется фундамент издание для монтажа ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО БЛЮМИНГА; попутно с этим ведется работа по разборке всех деталей и подготовка к монтажу.

Процент готовности ВТОРОГО СОВЕТСКОГО БЛЮМИНГА на Ижор¬ском заводе около 60. Из указанного видно, что группа в данное время ни в коем случае передана быть не может, ибо передача ее и всех работ во-первых заняло бы слишком боль¬шое время, во-вторых - принимавшему об"единение трудно было бы приспособится к тем формам и темпу работы, какие приняты в ОКБ. Вследствии этого результат передачи отразился бы на сроках как монтажа ПЕРВОГО БЛЮМИНГА, так и на постройки ВТОРОГО БЛЮМИНГА.

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ

Разработана конструкция, спроектирован и находится в постройке электро-мотор мощностью в 7000 лош. Сил, для блюминга. Постройка мотора на сегодняшний день закончена на 90%. Срок середина ноября 1931 г.

Работает 6 человек, из них:

Руководителей организации - I человек

Шпионов ................. - 3 “

Активных членов организации- 2 “

Группа не может быть передана, т.к. передача производи¬мой работы несомненно заняла бы больше времени, чем окончание постройки указанных моторов.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА.

I. Разрабатывается план электрификации СССР. Срок май 32 г.

2. Разработан конкретный план электрификации отдельных районов СССP / московского Промышленного района, Нижегородского, Ср.Волжского, Урала, Кузбасса, Ср.Азии, Закавказья и т.д. Передается на обсуждение в Энергоцентр.

3. Разработаны типы и стандарты, как самих районных станций, предназначенных к строительству, так и их силовых установок и агрегатов. Передается в Энергоцентр.

4. Закончен проект и сдан на изготовление в заводы трансформатор большой мощности. Срок 8 месяцев.

5. Закончен проект и приступлено к изготовлению передвиной электростанции, размещающейся на грузовиках. Станция может быть использована на разнообразных сельско-хозяйственных работах для электросварки и для военных целей, как напр: питание электроэнергией военных прожекторов и пуск тока в проволочное заграждение. Срок март 1932 г.

Работают 28 человек, из них:

Шпионов ...................... - 9 человек

Диверсантов ................. - 3 "

Террористов .................. - I "

Членов Промпартии ....... - 3 “

Активных членов организации -12 “

Группа не может быть передана по двум причинам: I/ боль¬шинство специалистов работающих в группе еще не осуждены; 2/ масштаб и сложность проводимой работы займет такое коли¬чество времени, при передачи ее, что будет целесообразнее за¬кончить работу.

ТЕКСТИЛЬ.

I. Ведется исследование отечественного сырья в целях изыскание наивыгоднейшего способа получения катонина, который заменит собою хлопок по ряду производств. Намечен срок 4 месяца.

2. .Разрабатывается разрешение проблемы кенафа. Предоставлено время 2 месяца.

3. Ведется разработка ассортимента и определение стандар¬тов текстильных изделий для всей текстильной промышленности СССР. Предоставлено 3 месяца.

4. Разрабатывается план реконструкции текстильной промышленности с установкой на специализацию фабрик. Срок март месяц 1932 г.

Работают 38 человек, из них:

Руководителей организаций - 15 человек

Шпионов .................... - 4 "

Диверсантов .................... - 6 “

Террористов ................... - I “

Активных членов организации - 12 “

Группа не может быть передана потому, что передача специалистов промышленности создала бы такое положение, что намечен¬ные работы ни в коем случае не удалось бы довести до конца, т.к. несомненно все специалисты были бы разбросаны по отдель¬ным фабрикам и заняты исключительно текущей работой по той или другой фабрике.

УГОЛЬ

Разработан и проводится в жизнь проект эксплуатации Араличесвского угольного месторождения /Зап.Сибирь/. Работают 21 человек из них:

Руководителей организацией - 7 человек

Шпионов ................... - I "

Членов Промпартии .... - I "

Активных членов организаций- 12 “

Группа не может быть передана вследствии того, что ру¬ководит рабочими на шахтах, состоящими из ссыльных и заклю¬ченных в лагеря.

ЗАМ. ПРЕД. ОГПУ / АКУЛОВ /

Нач. ЭКУ ОГПУ /МИРОНОВ /

СПРАВКА.

Заключенные специалисты, работающие в Техническом Отделении ЭКУ ОГПУ.

Руководителей организации и групп .... 98 чел.

Шпионов................................................. 74 "

Диверсантов............................................ 44 "

Террористов.......................................... 9 "

Членов Промпартии ........ .............. .... 14 “

Активных членов организаций .......... 184“

Из общего числа /423/ -подследственных.. 160 “

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. ОТД. ЭКУ ОГПУ

7 сентября 1931 г.

АП РФ Ф.3., Оп.58., Д.142., л. 2-19 (11462).

7 сентября 1931 г. — Из справки ОГПУ СССР «О работах заключенных специалистов, работающих в техническом отделении ЭКУ ОГПУ»

Совершенно секретно.

Особые конструкторские и технические бюро (ОКБ, ОТБ) сконцентрированы в Москве, Ленинграде и Западной Сибири. Работы, исполняемые заключенными специалистами, делятся на проектные, производственные и литературные.

Авиация

Под руководством заключенных специалистов проделаны следующие работы:

I. Построен и сдан на вооружение армии истребитель М-5 (ВТ--ХI). Истребитель стоит на уровне лучших заграничных образцов. II. Построен и сдан на вооружение бронированный штурмовик для поражения земных целей. Штурмовик вооружен 12 пулеметами и имеется возможность заменить 8 пулеметов 400 кг бомб. III. Построен и испытывается тяжелый бомбовоз (ТБ-5). Бомбовоз поднимает до 4 тыс. кг бомб.

Находятся в постройке.

I. Морской дальний разведчик. Самолет имеет общие крылья с самолетом ТБ-5. Срок готовности в половине октября 1931 г.

II. Запроектированы и частично запущены в производство самолеты по программе, преподанной УВВС.

Работают 26 инженеров, из них: руководителей организаций — 9 чел., шпионов — 8 чел., активных членов организации — 9 чел. Работа в бюро в связи с большими задачами по самолетостроению носит, помимо проектных работ, также все работы, присущие заводу, и учитывается готовностью самолетов²*.

Группа не может быть передана вследствие: 1) передача группы, разношерстной по специальностям, повлечет за собой раскассирование специалистов и неминуемо отразится на опытном самолетостроении; 2) начатые работы, естественно, будут заторможены, что повлечет срыв программы опытного строительства; 3) сложность момента опытного строительства в связи с физиономией группы требует специального режима, какой может быть только в ОКБ.

Танки

Закончен проект плавающего быстроходного танка, приводимого в движение легким быстроходным типом авиационным дизель мотором2* (работающим на тяжелом топливе), имеющего большое вооружение, скорость на гусенице 65 км и на колесах 74 км выйдет из монтажа в конце апреля 1932 г. Производится бронирование трактора «Катерпиллер» и установка на него вместо бензинового двигателя дизеля на нефти. Данные работы будут закончены в январе 1932 г. Переделка легковой машины «Форд» и грузовой полуторатонной машины под легкие брони машины разведочного типа. Все работы вышли из стадии проектирования и запущены в производство. Окончание работ предположено в апреле месяце 1932 г.

Работают 31 чел., из них: руководителей организаций — 6 чел., шпионов — 3 чел., диверсантов — 3 чел., террористов — 3 чел., членов Промпартии³* — 1 чел., активных членов организации — 15 чел. Группа не может быть передана, хотя бы потому, что передача начатых работ заняла бы такое количество времени, которое потребовалось бы для окончания указанных работ, а самый факт передачи отрицательно отразился бы на работах.

Артиллерия

1. Разработаны и находятся в изготовлении: опытные экземпляры снарядов, дистанционных трубок, гранат, взрывателей; часть коих проходит испытание на НИАПе.

2. Изготовлен и находится в сборке автоматический станок для отбраковки патронных гильз. Будет закончен к 1 октября 1931 г.

Перечисленные конструкции являются нововведением в артиллерийское дело, и принятие их на вооружение имеет целью повышение боеспособности Красной армии.

Работают 10 чел., из них: руководителей организаций — 3 чел., диверсантов — 2 чел., активных членов организации — 5 чел. Группа не может быть передана, так как передача группы с производимой ею работой займет время, потребное для окончания намеченных работ по плану первой очереди.

Дизели и моторы

Исправлены, построены и прошли госиспытания следующие моторы:

I. М-19 — 550 сил, 12-цилиндровый, водяного охлаждения.

II. М-15 — 450-600 сил, звездообразный, воздушного охлаждения. Мотор запущен в серию.

III. М-27 — 850 сил, W-образный, 18-цилиндровый, водяного охлаждения. Мотор запущен в серию.

IV. ФЭД-1100 — 1,2 тыс. сил, 24 цилиндра, водяного охлаждения. Мотор запущен в серию.

V. Изготовляется дизель мотор мощностью 400 сил с весом 2 кг на силу. Мотор предназначен для установки на строящемся танке. Будет закончен в январе 1931 г.

VI. Приступлено к постройке на Коломенском заводе дизеля мощностью 3,2 тыс. сил, предназначенного для установки на строящейся подводной лодке. Срок производства займет 11 месяцев.

VII. Заканчивается проект дизель мотора мощностью в 2 тыс. сил, 24 цилиндра, с весом 1 кг на силу. Дизель предназначен для установки на самолете. Потребуется время на производство 7 месяцев. Приступлено к постройке дизель мотора для трактора «Катерпиллер» мощностью в 60-80 сил, постройка ведется кооперированным путем. Будет закончена в конце декабря 1931 г.

Работают 6 чел., из них: руководителей организаций — 2 чел., шпионов — 3 чел., активных членов организации — 1 чел. Группа не может быть передана: 1) передача группы сорвет всю начатую работу, так как будут распылены технические силы и 2) передача группы заняла бы такое время, потребное для окончания производимых работ.

Подводные лодки

На Балтийском заводе предположена к постройке серия подводных лодок новейшей конструкции: надводная скорость — 24,5 узла, подводная — 11 узлов, погружение — 40 с, всплытие — 9 мин, тоннаж — 920 т. Вооружение лодки: 2 пушки — 130 мм, 1 пушка зенитная — 37 мм, 6 торпедных аппаратов.

Первая лодка спущена на производство⁴*; готовность — около 30%. Окончание производства быстроходных лодок с советскими мощными дизелями — ноябрь — декабрь 1932 г.

Работают 54 чел., из них: руководителей организаций — 13 чел., шпионов — 8 чел., диверсантов — 3 чел., активных членов организации — 30 чел. Группа не может быть передана хотя бы из-за того, что передача такой большой по общему работы займет несравненно большее время, потребное для окончания намеченной работы.

Транспортер

На металлическом заводе им. Сталина строится железнодорожный транспортер с установкой на нем 14-дюймового морского орудия. Транспортер будет иметь возможность самостоятельно передвигаться по железнодорожным путям. Срок постройки — май 1932 г.

Работают 62 чел., из них: руководителей организаций — 10 чел., шпионов — 8 чел., диверсантов — 3 чел., активных членов организации — 30 чел. Работы по бюро распадаются на 2 специальных задания. 1) по вооружению, 2) по транспортеру. Группа не может быть передана по той причине, что передача всей работы займет несравненно больше времени, нежели для окончания транспортера.

Артприборы

Спроектированы и строятся приборы управления артиллерийским огнем морской и полевой артиллерии. Применение приборов дает большую точность в стрельбе и упрощает механику наводки орудия. Частично [приборы] строятся, и ряд на испытании. Работы будут закончены в мае 1932 г.

Работают 13 чел., из них руководителей организаций — 2 чел., шпионов — 1 чел., диверсантов — 1 чел., активных членов организации — 9 чел. Группа не может быть передана, так как иначе будет сорвано изготовление нужнейших для артиллерии приборов, а сама передача группы займет время, равное тому, которое требуется для окончания всей работы.

Химия

1. Лабораторным путем получен гальванический элемент. Элемент основан на принципе диффузии атомов водорода через тонкую пластинку металла. Количество полученной энергии равно 5 миллиампер на 1 см². Ведутся работы по увеличению количества энергии в 2 раза. Этим элемент коренным образом разнится от существующих элементов. Практическое применение элемента: 1) установка на подводной лодке, 2) на электровозах и 3) всевозможные стационарные установки. Производственный элемент будет готов в декабре 1931 г.

2. Сконструирован и изготовлен опытный аппарат для взрыва на расстоянии по радио, аппарат может дать требуемый взрывной эффект только от тех волн, на которые он настроен, при посылке их в строго определенные промежутки. В настоящее время аппарат проходит испытание и будет изготовляться опытная серия.

3. Сконструирован и изготовлен опытный срочный взрыватель, дающий взрывной эффект через любой промежуток времени в зависимости от установки его. Практически может быть применен для взрыва минированных полей и других специальных целей. Находится на испытании.

4. Разработан проект реконструкции порохового производства. По всем процессам производства пироксилина и пороха разработаны оригинальная аппаратура и машины, целиком и полностью механизирующие все производства по принципу поточной системы. Реконструкция дает возможность значительно сократить рабочую силу и увеличить мощность существующих пороховых заводов. Проект проводится в жизнь, займет 5 месяцев.

5. Ведутся лабораторные работы по получению новых отравляющих веществ.

6. Разработан новый химико-энергетический метод получения из низкосортного топлива (торф, бурые угли и т. д.) синтетического аммиака для промышленных и азотистых соединений и высококалорийного газа, обеспечивающего снабжение силовых установок. В осуществление данного метода строится газогенератор и разработана конструкция установки глубокого охлаждения, которая позволит разгонять газ, как водяной, гак и коксовый на химически чистые фракции. Закончены полузаводские опыты по проверке метода. Разрабатывается проект постройки опытного завода стоимостью 2,5 млн. руб. производительностью 50 тыс. т аммиака в сутки. Срок окончания разработки 4 месяца.

7. Разработан способ фракционировки коксового газа. Технические показатели способа: портативность установки, максимальная экономия в металле, увеличение ассортимента полезных продуктов и выхода их, полное использование коксика, сжиганием в генераторах и получение таким образом водорода для синтеза аммиака. Разработаны конструкции аппаратуры и машин. Разрабатывается проект опытного завода по описанному способу, стоимость 6 млн. руб. Срок — 6 месяцев.

8. Построен на 75% опытный обогревательный элемент для коксовых печей советских конструкций. Элемент предназначается для мощных коксобензольных заводов в Кемерово и Кубахе. Все работы по этой группе будут закончены в конце 1932 г.

Работают 43 чел., из них: руководителей организаций — 13 чел., шпионов — 21 чел., диверсантов — 7 чел., активных членов организации — 2 чел. Ввиду важности и сложности начатой работы передача группы заняла бы такое время, которое оттянуло бы окончание начатых работ на продолжительное время. Этим были бы сорваны большой важности работы оборонного значения. Кроме того, группа подобрана из разнородных специалистов, распыление которых в промышленности сделало бы невозможным продолжение начатых работ.

Защита против иприта

Лабораторным путем добыта резиновая масса для маски противогаза. При толщине резины в 2,4 мм, маска показала устойчивость на иприт около 6 часов. Полученные результаты проверяются на разные толщины резины от 0,8 мм до 2,4 мм. По сравнению с итальянской маской толщиною в 2,2 мм при устойчивости ее на иприт 1 ч 20 мин. Полученные образцы резины, как видно, имеют большие преимущества. Проводится аналитическая работа над военными заграничными масками: итальянской, германской, чехословацкой и американской, по выяснению их устойчивости на иприт.

2. Изготовляется резиновая масса для пропитки ткани с целью получить ипритоустойчивую одежду с большими показателями, чем имеющиеся на вооружении армии. Срок окончания испытаний механической и ипритовой устойчивости 1 декабря 1931 г.

3. Приступлено к разработке новой конструкции противоипритовых сапог, для чего выработан специальный рецепт резиновой массы, над которой в ближайшем будущем будут произведены необходимые опыты. Цель данной работы — получить наиболее ипритоустойчивые сапоги и наиболее легкие для изготовления. Срок изготовления пробного сапога 1 декабря 1931 г.

4. В связи с переходом от резинового шлема противогаза к полумаске проводится работа по конструированию наиболее совершенной полумаски. Срок изготовления пробной полумаски 1 января 1932 г.

5. Лабораторным путем получен лак для галош, дающий возможность вести паровой процесс вулканизации, что сокращает время на 30%, чем понижается себестоимость галош и увеличивается прочность их. Кроме того, введением этого лака в резиновую массу отпадает необходимость вводить в нее импортный продукт «глет». Пробная партия галош выпускается к 10 декабря 1931 г.

Работают 18 чел., из них: руководителей организации — 4 чел., диверсантов — 12 чел., активных членов организации — 2 чел. Группа не может быть передана, так как с передачей может быть ликвидирована начатая работа, имеющая большое значение в области обороны страны. Помимо этого, вопрос передачи связан с большими сроками, почему более целесообразно закончить начатую работу⁵*.

Зам. председателя ОГПУ Акулов⁶*

Начальник ЭКУ ОГПУ Миронов

Примечания:

1* Датируется по сопроводительному письму.

2* Так в тексте.

3* Промпартия — процесс над «Промышленной партией» стал первым в серии крупных публичных процессов 1930-1931 гг. Сфабрикованные обвинения в связях с белогвардейской эмиграцией, вредительстве, подготовке свержения советской власти были предъявлены восьми обвиняемым, пять из которых (Л. К. Рамзин, И. А. Калинников, В. А. Ларичев, Н. Ф. Чарновский, А. А. Федотов) в декабре 1930 г. были приговорены к расстрелу, остальные — к 10 годам лишения свободы. Впоследствии расстрел был заменен 10-летним сроком заключения, наказания другим обвиняемым также были снижены. Обвинение опиралось в основном на собственные признания подсудимых, которые выбивались с помощью пыток или запугивания. Когда же дело доходило до доказательств, то, как правило, выяснялось, что речь главным образом шла об отстаивании умеренных темпов развития страны. Кроме основного дела были сфабрикованы так называемые отраслевые дела Промпартии о «вредительстве»: в угольной, нефтяной, текстильной, лесной, цементной, электротехнической, энергетической и металлопромышленности, в химической секции Госплана, в области топливоснабжения, в Наркомате путей сообщения; а также дела «ленинградской группы», «профсоюза инженерно-технических работников», экономической группы в ВСНХ, «отраслевой контрреволюционной организации Промпартии в Госплане» и др. (См.: Процесс Промпартии (25 ноября — 7 декабря 1930 г.): Стенограмма судебного процесса и материалы, приобщенные к делу. М., 1931; СЗ СССР. 1936. № 11. Ст. 92).

4* Так в тексте.

5* Опущены разделы: «Химико-энергетическое машиностроение», «Котел высокого давления», «Блюминг», «Электромоторы», «Электроэнергетика», «Текстиль», «Уголь».

6* Подпись И. А. Акулова отсутствует.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 142. Л. 3—12. Подлинник.

Архив: АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 142. Л. 3—12. Подлинник.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 561-566 (12534).

7 сентября 1931 г. Секретариат коллегии ОГПУ направил Кагановичу Письмо (АП РФ Ф. 3. Оп. 58. Д. 142), в котором доказывал невозможность ликвидации шарашек и освобождении специалистов, находящихся в Конструкторских Бюро при ОГПУ в Москве, Ленинграде, Зап. Сибири, в Ростове-на-Дону и других городах.

В письме Миронов перечислил контингенты заключенных, которые в Конструкторских Бюро при ОГПУ работают над созданием технических средств, способных в значительной степени повысить обороноспособность СССР: Шпионов 74 Террористов 9 Руководит, вред, организаций 98 Диверсантов 44 Членов промпартий 14 Активных к/революционеров 184 Подследственных 160

Разве можно их использовать без присмотра служб ОГПУ…

Возможно, что в работе начальника ЭКУ Миронова Л. Г. по созданию тюрем-шарашек были определенные перегибы, поскольку, в связи очередным поворотом в сталинской политике, Миронов за свое чрезмерное рвение в работе по организации шарашек, 1.07.37 г. был осужден к ВМН и расстрелян 29.08.38 г.

Аналогичная судьба постигла столь же фанатичного его первого заместителя Горянова-Горного (Бенковича) Анатолия Георгиевича. Возглавивший организацию центрального конструкторского бюро на авиазаводе № 39, он в Бутырской тюрьме оборудовал несколько камер чертежными досками и другими необходимыми чертежными принадлежностями, создав около 200 рабочих мест для конструкторов.

Чтобы заполнить "вакансии" создаваемой шарашки, было арестовано более 200 ученых, полтора десятка членов и членов-корреспондентов Академии наук, более двух десятков докторов наук и профессоров, а также значительное количество рабочих авиастроения.

Анатолий Горянов был признан "врагом народа" следом за Львом Мироновым 23.07.37 г. и расстрелян 27.10.37 г. по приговору ВК ВС СССР с лишением всех наград и почестей (12107).

7 сентября 1931 Заместитель председателя ОГПУ тов. Акулов в своей справке о работе ОКБ при этом ведомстве, адресованной секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу (справка №40689 от 07.09.1931 г.), отмечал, что заключенными специалистами (по совместительству, разумеется, — «шпионами», «диверсантами» и «активными членами контрреволюционных организаций») проделаны следующие работы (орфография сохранена):

«... — Разработан новый химико-энергетический метод получения из низкосортного топлива типа торф, бурые угли и т.д., синтетический аммиак, для промышленных и азотистых соединений и высококалорийный газ, обеспечивающий снабжение силовых установок. В осуществление данного метода строится газогенератор (19606).

— Разработан способ фракционировки коксового газа. Технические показатели способа: портативность установки, максимальная экономия в металле, увеличение ассортимента полезных продуктов и выхода их, полное использование коксита, сжиганием в генераторах и получение, таким образом, водорода, для синтеза аммиака.

— Спроектирован и находится в изготовлении газогенератор непрерывного действия для газификации торфа и низкосортных углей. Детали генератора изготовлены на 70 %, окончание работ к 1-му ноября 1931 г.

— Спроектирован газогенератор легкого типа для тяжелого автотранспорта, тракторов и ж.д. мотовозов в целях перевода их на твёрдое топливо. Проект сдан в завод на изготовление. Окончание 1-е декабря 1931 г.» (19606).

7 сентября 1931 г. Секретариат коллегии ОГПУ направил Кагановичу Письмо (АП РФ Ф. 3. Оп. 58. Д. 142), в котором доказывал невозможность ликвидации шарашек и освобождении специалистов, находящихся в Конструкторских Бюро при ОГПУ в Москве, Ленинграде, Зап. Сибири, в Ростове-на-Дону и других городах. В письме Миронов перечислил контингенты заключенных, которые в Конструкторских Бюро при ОГПУ работают над созданием технических средств, способных в значительной степени повысить обороноспособность СССР: Шпионов 74 Террористов 9 Руководит, вред, организаций 98 Диверсантов 44 Членов промпартий 14 Активных к/революционеров 184 Подследственных 160 Разве можно их использовать без присмотра служб ОГПУ… Возможно, что в работе начальника ЭКУ Миронова Л. Г. по созданию тюрем-шарашек были определенные перегибы, поскольку, в связи очередным поворотом в сталинской политике, Миронов за свое чрезмерное рвение в работе по организации шарашек, 1.07.37 г. был осужден к ВМН и расстрелян 29.08.38 г. Аналогичная судьба постигла столь же фанатичного его первого заместителя Горянова-Горного (Бенковича) Анатолия Георгиевича. Возглавивший организацию центрального конструкторского бюро на авиазаводе № 39, он в Бутырской тюрьме оборудовал несколько камер чертежными досками и другими необходимыми чертежными принадлежностями, создав около 200 рабочих мест для конструкторов. Чтобы заполнить «вакансии» создаваемой шарашки, было арестовано более 200 ученых, полтора десятка членов и членов-корреспондентов Академии наук, более двух десятков докторов наук и профессоров, а также значительное количество рабочих авиастроения. Анатолий Горянов был признан «врагом народа» следом за Львом Мироновым 23.07.37 г. и расстрелян 27.10.37 г. по приговору ВК ВС СССР с лишением всех наград и почестей (18668).

7 сентября 1931 г. Постановление СНК СССР № 193с об улучшении рабочего снабжения на предприятиях и новостройках ВАО (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 61?62) (12415).

За рубежом:

7 сентября 1931 Герберт Клейтон Уэллс погибает во время воздушных состязаний в Оттумве (20804).

7 сентября 1931 Лоуэлл Бейлс выигрывает кубок Томпсона 1931 года на гоночном самолете Gee Bee Model Z на Национальных воздушных гонках в Кливленде, штат Огайо , на скорости 236,24 миль в час (380,42 км / час) (20804).

7 сентября 1931 - Совершил первый полёт прототип амфибии Loire 50.01. Затем последовал длительный период доработок и только летом 1933 года, после замены двигателя, самолёт был подготовлен к серийному выпуску. Самолёт был построен из лёгких сплавов. Консоли крыла, обтянутые полотном, могли складываться. Предусмаривалось двойное управление (22372).

7 сентября 1931 Ганди в Лондоне не смог договориться с представителями религиозных меньшинств (3481).

Авиапромышленность:

8 сентября 1931 И-4бис в НИИ ВВС выполнил первый полет (1454,19).

Другие оборонные отрасли:

8 сентября 1931 года председатель НТК УММ Г.Бокис, незадолго до этого посетивший завод Можерез и ознакомившись с ходом работ, докладывал И.Халепскому: "Вам уже известен печальный опыт по изготовлению опытного образца танка Д-4, в результате чего мы не получили машины, а лишь израсходовали около миллиона рублей народных денег. Сам конструктор Дыренков как видно решил, что из этой машины ничего не выйдет и поэтому конструкцию Д-4 бросил и приступил к переконструированию танка по типу Д-5. У меня большие сомнения, что из этой машины что-нибудь выйдет и не будут ли опять потрачены миллионы рублей и в результате опять получим коробку с разными не действующими механизмами. В этом меня убеждает то обстоятельство, что машина Д-5 сохраняет основные механизмы Д-4. При рассмотрении проекта Д-4 в НТК УММ конструктор не представил никаких расчетов к своему проекту, и все объяснения сводились к авторитетным заявлениям, что "обязательно все механизмы будут действовать, что называется на большой палец. Я считаю совершенно излишними проведенные т. Дыренковым затраты на изготовление стальных коробок для определения давления воды на танк. Все это можно было бы сделать теоретически, путем привлечения специалистов, знакомых с расчетами подводных лодок.Все это заставляет меня просить Вас:

1. Поручить т. Дыренкову представить в НТК все основные чертежи Д-5 с необходимыми расчетами.

2. До рассмотрения в НТК проекта и расчетов по танку Д-5 пректатить изготовление отдельных агрегатов по танку этого типа" (10291).

К 8 сентября 1931 года первая очередь апатито-нефелиновой фабрики в Кировске была введена в строй. Ввод новой советской фабрики позволил отказаться от ввода марокканских фосфоритов. Отсюда отправили первый эшелон отечественного апатитового концентрата. "Ещё совсем недавно само слово апатит было знакомо лишь минералогам,а сегодня оно волнует тысячи людей. Ради апатита вырастает в Хибинской тундре город..." писал А.Е.Ферсман После начала войны производство приостановилось, оборудование было демонтировано и отправлено в глубь страны. Кировск оказался в прифронтовой полосе и подвергался воздушным бомбардировкам. Комбинат "Апатит" и отдельные организации были переоснащены для выпуска военной продукции. В Кировске на опытном заводе развернулось производство фосфора для зажигательных авиабомб и самовоспломеняющейся смеси"КС" , применяющейся против танков. (9702).

Авиапромышленность:

9 сентября 1931 состоялось техническое совещание ЦКБ по ТБ-3 (АНТ-6) и В.М.П. доложил. Решили выпустить серию из 3 машин с БМВ-6, а Вахмистрову, В.М.П. и С.Н.Шишкину поручили рассчитать прочность (1077,123).

9 сентября 1931 г. в ЦКБ состоялось совещание, посвященное проблемам серии, требуемым доработкам и недостаткам И-5. В основном нарекания имелись к вооружению. Также предлагалось: смонтировать коллектор на верхние цилиндры двигателя, чтооы выхлопные газы не попадали в кабину, установить более жесткий пол в кабине, отодвинусь назад обтекатель за головой пилота, а снинсу кресла наклонить назад. Отмечалось, что серийные самолеты стали тяжелее на 70-75 кг. Кроме того, столкнулись с некачественной окраской металлических элементов (краска слезала), поэтому надеялись на опыт авиазавода №22. Эксплуатационники еще жаловались на то, что карбюратор, расположений снизу, в летнее время забивался пылью. Между тем, проблема пыли на полевых аэродромах находилась где-то в стороне от технических вопросов, ибо возникла она ранее, существовала много лет позднее, а разрешилась большей частью лишь с появлением бетонных взлетно-посадочных полос. Поднимаемые вопросы призваны были для определения самолета-эталона на следующий год серийного строительства. ВВС, например, требовали оборудовать подогрев карбюратора и установить обтекатели колес шасси. С учетом всех пожеланий, отмеченных недостатков и внесенных усовершенствований определили самолет-эталон на 1932 г. Им стал серийный И-5 №4298 с М-22 №9019 с деревянным воздушным винтом диаметром 2,8 метра, построенный на авиазаводе №1. Он отличался, прежде всего, моторной установкой с кольцом Тауненда, разработку которой произвели в ЦАГИ (позднее говорилось, что теперь в конструкторском отделе института действует сквозная бригада по капотам для авиационных двигателей). Кроме того, И-5 №4298 отличался выносом шасси, креплением пулеметов, педалями ножного управления, на нем смон- тмровали управляемый костыль и открываете створки в кабине летчика. В фюзеляже оборудовали бомбовый отсек для подвески двух 8-10 кг авиабомб на держателях ДЕ'-б, а за сидением пилота установили фотоаппарат «Лотте». После произведенных доработок самолет в очередной раз потяжелел: вес пустого составит 943,5 кг, полетный вес -1355 кг (11974).

9 сентября 1931 П.Х.Межерауп и В.О.Писаренко, которые с сентября 1930 работали в Летной инспекции, разбились в тяжелых метеорологических условиях (172,14) на Р-5 в районе Брянска. Пилотировал В.О.П. (438,629).

Другие оборонные отрасли:

9 сентября 1931 г. на пароход «Кооперация» был погружен танк № 11, а 19 сентября на пароход «Сучан» - танк №12. 13-й танк покинул Лондона в конце сентября, 14-й танк - 9 октября. Во второй половине октября прошел испытания последний танк №15, однако его сдача задержалась из-за дефектов в бронелистах башни. Только 10 ноября 1931 г. его погрузили в Лондоне на пароход «Рыков». Таким образом, договор с фирмой «Виккерс-Армс- тронг» был полностью выполнен (15745).

9 сентября 1931 г. объявляется мобилизация комсомольской организации края на помощь Автострою. Из числа мобилизованных комсомольцев создалась ударная дивизия с соответствующими подразделениями: полками, батальонами, ротами, взводами и отделениями. К концу сентября на площадку Автостроя прибыли около 3 тыс. комсомольцев. На земляных работах в системе Водоканалстроя и на других участках строительства бойцы комсомольской дивизии работали каждый за двоих, по 12-14 и более часов в сутки. С участка Водоканалстроя комсомольцы перешли на строительство соцгорода, сборку щитовых домов, прокладку внутризаводской железной дороги. Везде они показывали образцы героического труда. Автозаводский райком (Автозаводский райком образован в августе 1931 г.) партии объявил октябрь месяцем штурма. Все коммунисты, комсомольцы, члены профсоюзов, рабочие и служащие Автостроя днем выполняли свои основные обязанности, а вечером с 18 до 23 часов работали на строительной площадке. В октябрьских субботниках по завершению строительства автозавода участвовало 194 046 рабочих и служащих нижегородских предприятий и учреждений, из них 114 тыс. коммунистов и комсомольцев. Они выполнили в октябре работ на сумму 548 187 рублей. В подготовке к пуску завода сложной задачей был монтаж оборудования. В более чем 30 огромных корпусах предстояло смонтировать 4500 станков и агрегатов, 8 тыс. электромоторов. Таких масштабов машиностроительные заводы СССР еще не знали. Монтажных работ на Нижегородском автозаводе было на 20 млн. руб. больше, чем на Сталинградском и Харьковском тракторных заводах, вместе взятых.

Монтажные работы велись в сложных условиях. Не хватало мостовых кранов, такелажных приспособлений. Но рабочие смело преодолевали эти трудности. Уже в июне 1931 г. на Автострое был проведен монтаж самой крупной в СССР электроподстанции. Эта победа радовала еще и потому, что электроподстанция была смонтирована полностью на отечественном оборудовании, не уступавшем по качеству первоклассному заграничному. В поставке импортного оборудования в Нижний Новгород большую помощь оказывали ленинградцы. Оборудование с пароходов на платформы грузили сверхударными темпами. Первый эшелон, украшенный плакатами и лозунгами «В срок оборудование Автострою!», вышел в Нижний Новгород 26 сентября 1931 г.В проведении монтажа автостроевцам помогали рабочие предприятий ряда городов. Монтировать кузницу №2, например, пришла рабочая бригада сормовичей. С 6 человек она быстро выросла до 60, в нее влились монтажники, прибывшие из Одессы, Ташкента, Саратова и других городов. Особенно трудоемким оказался монтаж пресса «Гамильтон». Его нижняя станина, весившая 400 пудов, была доставлена в цех в перевернутом виде. И эту громадину нужно было вернуть в рабочее состояние, не касаясь пола, а подъемные краны еще не были установлены. На выручку пришла смекалка 53-летнего такелажника, старого сормовского рабочего Василия Ивановича Маресова. Он рассказывал, что за полдня при помощи балансировки талей станина была перевернута. Монтажники бригады В.И. Маресова работали по 16-20 часов в сутки, иногда уходили в 4 часа утра, чтобы, отдохнув несколько часов, снова идти на работу. И пресс «Гамильтон» был смонтирован не к 20 декабря, как планировалось, а к 13 декабря 1931 г. Почти круглосуточно проводился монтаж ТЭЦ – крупнейшего и сложнейшего сооружения автозавода. Достаточно сказать, что оборудование для нее весом в 4500 т было доставлено на 320 платформах (15218).

Армия:

9 сентября 1931 г. началась операция в приграничных районах Туркмении и бывшем Хорезмском округе Узбекистана, которая поддерживалась крупными силами авиации. При ее проведении были задействованы 40-й и 35-й авиаотряды, а также 37-я авиаэскадрилья ВВС — всего более 40 самолетов различных типов (Ветеран границы. 2002. № 3. С. 19) (20402).

Авиапромышленность:

10 сентября 1931 года начальник ВОГВФ Гольцман писал письмо № 10-01-14 начальнику ЦАГИ и начальнику ВАО

16 августа 1931 года Вы сообщили рапортом на имя Сталина, Кагановича, Орджоникидзе, Ворошилова, Баранова и мое о том, что Вами выпущен 14 августа 1931 года пассажирский самолет АНТ-14 на 2,5 месяца раньше срока. Самолет АНТ-14 действительно после упомянутого рапорта произвел несколько пробных полетов в воздухе, показавших его высокие качества и значительные преимущества перед подобными самолетами, конструируемыми за границей.

К сожалению, после этого самолет АНТ-14 полетов не производил, в эксплуатацию не вступил и Вами не сдан до настоящего момента. Причиной этого является то обстоятельство, что самолет недоделан: в нем отсутствует телефонное сообщение между пилотами и командиром корабля, электропроводка для освещения, испорчен центральный мотор и т.д. К сожалению, ЦАГИ ничего не предпринимает для того, чтобы в самом срочном порядке исправить все указанные недостатки и выпустить этот воздушный корабль не только на словах, но и на деле.

Считаю, что ЦК партии не нуждается в рапортах, вводящих его в заблуждение ………………….(7753, 190).

10 и 14 сентября 1931 на маневрах Украинского ВО под Могилевом с трех АНТ-9 высаживались комбинированные парашютно-посадочные десанты (10542,28).

10 сентября 1931 года за N 55/8сс Постановление комиссии Куйбышева В.В. по вопросу о развитии авиапромышленности на период 1932-35 г.г.:

Постановили:

1. Утвердить следующий объем задания и номенклатуру изделий, для выполнения которых должны развиваться заводы ВАО.

| а) Самолеты: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Истребителей |  |  |  | 3500 шт. |
| Разведчиков и легк. бомбар. |  |  |  | 8000 шт. |
| Штурмовиков легк. и тяж. |  |  |  | 1800 шт. |
| Учебных |  |  |  | 4000 шт. |
| Морских ближних |  |  |  | 400 шт. |
| Морских дальн. т. МДР3 |  |  |  |  |
| (расчетн.) |  |  |  | 150 шт. |
| Морских дальн. т. МТБ3 |  |  |  |  |
| (расчетн.) |  |  |  | 150 шт. |
| Сухопутн. тяж. | ТБ-3 | 1500 шт. | в экв. к | ТБ-3 - 1500 шт. |
|  | ТБ-1 | 1500 шт. | -"- | ТБ-3 - 600 |
|  | К7 | 600 шт. | -"- | ТБ-3 - 1600 |
|  | К-14 | 200 шт. | -"- | ТБ-3 - 800 |
|  | Итого | 3800 шт. |  | 3800 шт. |
| Специальных |  |  |  | 500 шт. |
| Авиэток |  |  |  | 12000 шт. |
|  |  |  | Всего: | 34300 шт. |
| б) Моторы. |  |  |  |  |
| Водян. охлажд. типа М-34- М-35 |  |  |  | 25000 шт. |
| -"- | -"- | Кертис М-32 |  | 10000 шт. |
|  |  |  | Итого: | 35000 шт. |
| Воздушн. охлажд. типа М-11 |  |  |  | 6000 шт. |
| -"- | -"- | М-22 |  | 6000 шт. |
| -"- | -"- | Райт |  | 10000 шт. |
| (из них мощн. по типу |  |  |  |  |
| Райт-Циклон - 5000 шт.) |  |  | Итого: | 22000 шт. |
| Маломощных моторов |  |  |  | 15000 шт. |
| Нефтяных-"- |  |  |  | 1500 шт. |
|  |  |  | Всего: | 73500 шт. |
| Завод моторов типа Кертис |  |  |  |  |
| для танков, глиссеров и т.д. |  |  |  | 10000 шт. (2329) |

2. Утвердить следующие темпы развития мощностей авиазаводов по годам.

Самолетные заводы

| №№ п/п | № завода | Назначение самолетов | На 1/1-32 | На 1/1-33 | На 1/1-34 | На 1/1\-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | Истребители | 1200 | 2400 | 2400 | 3500 |
| 2 | 1 | Разведчики | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 3 | 31 | Разведчики | 1150 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 4 | ХАЗ | Разведчики | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 5 | 01 | Штурмовики | - | - | 1000 | 1800 |
| 6 | 23 | Учебные | 1000 | 1000 | 1000 | - |
|  |  | Авиетки | - | - | - | 3000 |
| 7 | 02 | Учебные | - | - | 4000 | 4000 |
|  |  | Авиетки | - | - | 4000 | 4000 |
| 8 | 03 | Морские | - | 500 | 700 | 700 |
| 9 | 22 | Тяжелые | 640 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 10 | 18 | Тяжелые | - | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 04 | Тяжелые | - | - | 300 | 800 |
| 12 | 05 | Специальные | - | 200 | 500 | 500 |
| 13 | На рем. заводах | Авиетки | - | - | - | 5000 |
|  |  | Итого | 7490 | 12500 | 23800 | 34300 |

Моторные заводы

| №№ п/п | № завода | Назначение самолетов | На 1/1-32 | На 1/1-33 | На 1/1-34 | На 1/1\-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | Водяного охлаждения | 2700 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 2 | 26 | Водяного охлаждения | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3 | 010 | Водяного охлаждения | - | - | 3000 | 10000 |
| 4 | 29 | Воздушного охлаждения | 2000 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 5 | 19 | Воздушного охлаждения | 1500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 6 | 030 | Воздушного охлаждения | - | 4000 | 10000 | 10000 |
| 7 | 040 | Маломощные | - | - | 5500 | 10000 |
| 8 | ФЗУ и др. | Маломощные | - | 1500 | 5000 | 5000 |
| 9 | 050 | Нефтяные | - | 500 | 1500 | 1500 |
|  |  | Итого | 11200 | 35000 | 62000 | 73500 |
| 10 |  | Кертис танковых | - | 2000 | 5000 | 10000 |

3. Определить ориентировочную стоимость этой программы в 1000-1200 млн. руб., в т.ч. около 100 млн. руб. по импортному оборудованию.

Поручить Госплану контрольные цифры по капитальному строительству и импортному оборудовангию на 1932 г. разработать и доложить Правительству не позднее 1/Х1-33 (2329).

10 сентября 1931 ОХ А объявил конкурс проектов легкомоторных самолетов (журн. "Осоавиахим". 1931. № 26) (10676).

10 сентября 1931 состоялся первый полёт Комсомольской правды с экипажем в составе командира Е.М. Оппма- на, механика Козлова и Ф.Ф. Ассберга. «Комсомольская правда» выполнила круг над Кунцевым на высоте 200 м, пробыв в полёте 56 минут. Затем на дирижабле приступили к учебным полётам. На эффективности учебной работы сказывались трудности со снабжением газом и подвозом необходимых материалов. Полёты были сопряжены с известным риском, вызванным неудобными подходами к посадочной площадке. Признавалась неудовлетворительной и сама площадка, усеянная пнями и частично мелким кустарником. 19 сентября посадку произвели неудачно, и дирижабль, попав на дерево, прорвал оболочку. Полёты возобновились только через месяц как учебно-агитационные. В каждом из них принимали участие 7-10 человек. Сами полёты выполнялись над рабочими кварталами столицы, над АМО, заводом «Каучук», ЦАГИ и т. д. (20120)

Другие оборонные отрасли:

10 сентября 1931 г. было начато строительство завода «Красный сигналист» по производству аппаратуры для железнодорожной сигнализации и блокировки. В 1932 г. завод выпустил первую продукцию- железнодорожные клеммы СЦБ, поршни и поршневые кольца для автомобилей.

Пост. СТО от 28.08.1932 г. переориентирован на выпуск радиотехники и переименован в завод радиоприемной аппаратуры «Электросигнал». Освоен выпуск детекторных приемников. С конца 1933 г. завод- в ведении «Главэспрома» НКТП. В 1937 г. - в ведении НКОП, приказом № 116 от 31.03.1937 г. утвержден Устав завода (назывался также Воронежский завод радиоприемников «Электросигнал»), в 08-12.1938 г. - в ведении 5ГУ. По Указу Президиума ВС СССР от 17.04.1940 г. передан из 7ГУ НКАП в НКЭП.

Приказом № 0101 от 7.05.1937 г. предписано к 1.01.1938 г. ввести завод в эксплуатацию. Приказом № 0063 от 27.03.1937 г. для реализации договора об инотехпомощи с фирмой «Радио-Корпорейшн», повышения качества средств вооружения РККА и внедрения американского опыта производства радиоаппаратуры выдано задание закончить строительство завода в 1937 г. и сделать его заводом массового производства современных радиоприемников; выпустить в 1937 г. 100 тыс. радиоприемников Т-6, подготовить производство в 1938 г. приемников Т-9; организовать производство электролитических конденсаторов и омических сопротивлений по американским образцам. Приказом № 156с от 7/10.05.1938 г. была подчеркнута неудовлетворительная работа завода (план 1937 г. выполнен на 51,3%). Этим же приказом требовалось с 1.07.1938 г. наладить массовое производство сопротивлений и электролитических конденсаторов, а с 1.08.1938 г. - слюдяных и бумажных конденсаторов по американским ТУ; заводу выделено в 1938 г. 6 станков. Приказом № 290с от 7.08.1938 г. требовалось ввести в эксплуатацию в 1938 г. деревообделочный корпус, конденсаторный и компрессорную, лесосушилку; закончить расширение главного корпуса. 20.10.1938 г. на заводе произошел сильный пожар, в результате была уничтожена почти половина предприятия. Пр. № 434с от 14/16.11.1938 г. требовалось: к 15.11.1938 г. восстановить цехи: штамповочный, сопротивлений, сборки приемников 6Н-1, контурных катушек; сдать под монтаж: пристройку к главному корпусу - к 15.11.1938 г.; конденсаторный корпус - к 1.12.1938 г.; деревообделочный корпус - к 25.12.1938 г. К 05.1939 г. завод был восстановлен.

10.10.1941 г. завод был эвакуирован в Новосибирск и послужил основой для нового завода «Электросигнал» (завод № 590). Есть упоминания, что в 1942 г. завод «Электросигнал» эвакуировался в Красноярск.130 После освобождения Воронежа от оккупации зимой 1943 г. завод был восстановлен на прежней площадке и в 05.1944 г. начал выпуск радиоприемников.

Завод № 728 НКС, МПСС , Завод «Красный сигналист», ГС Воронежский завод радиоприемной аппаратуры «Электросигнал» НКТП, НКОП, НКАП, НКЭП, В-8865, ПО «Электросигнал» МПСС, АООТ, ОАО «Электросигнал» /г. Воронеж Задонское ш. а/я 5/ /394026  г. Воронеж ул. Электросигнальная, 1 тел. 16-04-94, -24-87/

С 1953 г. начато производство телевизоров, далее завод стал ведущим по этому направлению.

Имел наименование «п/я В-8865». В 1977 г. на базе завода создано ПО «Электросигнал», в состав которого входил также завод «Сигнал» ( г. Коммунарск). На базе завода были созданы предприятия: Воронежский завод радиодеталей (1948 г.), Воронежский радиозавод «Полюс» (1954 г.), Воронежский НИИ «Вега» (1956 г.), ВНИИС (1958 г.), «Рекорд-сервис» (1990 г.). ПО имело филиал, в 03.1982 г. из него выделился самостоятельный завод «Орион» ( г. Тернополь).

В 02.1993 г. предприятие преобразовано в АООТ, с 1996 г.- ОАО «Электросигнал». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. ОАО вошло в перечень стратегических предприятий.

Разработка и производство (2002 г.): средства связи специального и общего назначения для МО и силовых структур; мобильные узлы связи на шасси бронетехники; телевизоры.

Имелось 5 дочерних предприятий (2005 г.): ООО «Завод «ЭЛТА», ООО «Завод «ЭЛМА», ООО «Агрофирма «Поляны», ООО «Телекомпания «ВЭЛС-ТВ», ООО «База отдыха «Сигнал».

Директор (1932 г.-)-  Г.М. Гройсер-Де-Маре, (-11.02.1937 г.)- А.А. Нудэ, (11.02.1937-5.03.1938 г.)- А(Н).И. Щеголь (снят); и.о. (29.04-05.1938 г.)- В.М. Карпов; (14.05-11.1938 г.-)- В.М. Карпов, (1949-68 г.)-  Г.П. Фурсов, (1968-87 г.)- Н.А. Потапов. Гендиректор (1996 г.-> Б.В. Харченко, (2004 г.-)-  Г.Н. Потапов.

Зам. директора (-27.05.1937 г.)- И.К. Вирзин, (27.05.1937 г.-> В.И. Нефедов, (14.10.1937 г.-)- И.Т. Козенко.

Технический директор (03.1937 г.)- Л.А. Раков.

Гл. инженер (16.02.1937 г.-)- Л.А. Раков, (14.10.1937-19.07.1938 г.)- И.Т. Козенко, (9.05-11.1938 г.-)-  Г.К. Марисов.

Зам. гл. инженера (16.02.1937 г.-)- В.Н. Котельников.

Начальник производства (16.02.1937 г.-)- В.Н. Котельников.

Начальники цехов: конденсаторного (03.1937 г.-)- И. Г. Козенок.Ь9

Производство: радиоприемники: П-8 (1934-), батарейный БИ-234 (1934-), сетевой СИ-234 (1934-), СИ-235 (- 1939), 9Н-4 (1937-), 4НБС-6 (1938-), 6НГ-1 (1938), 6Н-1 (американский, 1939-40-), СР-1 (1940)- 100 тыс., 4ДН-6 (1940)- 20 тыс., СПБ (1940)- 4 тыс., ФДН-6 (1940), 9Н-19 (1941-), комбайн Т-19 (1941)- 10, «Родина» (1945-), «Родина-45, -46, -47 (ЭЛС-3), -52, -53, -58, -59, -60М1», «Электросигнал» ЭЛС-2, ЭЛС-3 (1944-45), «Воронеж» (1952-); радиола Д-11 (1939-); репродукторы «Говорящая бумага» (1940-), «Говорящий целлофан» (1941-); радиостанции: АРС (1949-), ЦРС (1949-), «Марс» (1949-), «Плахпет» (1949-), «Парус», «Алтай» (1979-), «Лен» (1979-), «Маяк» (1979-), «Маяк-Дуэт» (2000-е), «Эстакада» (1979-), «Гранит», «Фазан» (2000-е), центровая «Алтай-ЦС», локомотивная «Транспорт-РВ-1» (1995-2000-е), промышленные УКВ: «Сигнал-Н», портативная ВЭЛС (2000-е); Р-107М, Р-111, Р-159, Р-163, Р-168-100 (2000-е), Р-407; система радиосвязи ВЭЛС-Л (2000-е); 1РТМ-А2-ЧМ; радиоузел "5-W"; телевизоры: КВН-49 (1953-), «Воронеж» (1956-), «Воронеж-2, -3, -6», «Рекорд» (1956-), «Рекорд-12, -64, -В300, -В305, -В306 (1972-), -В307, -В308, -В310, -В311, -В312 (1975-), -В350, ВЦ310, ВЦ-311, ВЦ-381 (1984-)», «ВЭЛС» 34ТБ-413 (1991-), 23ТБ-433, 51ТЦ-49; устройства зарядные УЗ-10, ПЗУ-6-1 (2000-е).101'

Завод «Сигнал», В-8955 /Украина  г. Коммунарск Луганской обл./

Завод являлся филиалом завода «Электросигнал», затем входил в состав ПО «Электросигнал». Имел наименование «п/я В-8955».

Производство: радиостанция «Гранит-М».

Завод, ПО «Орион», ОАО «Тернопольский радиозавод (ТРЗ) «Орион» /Украина  г. Тернополь ул. 15-го Квитня, 6/

Завод «Орион» в 03.1982 г. выделился из состава филиала ПО «Электросигнал» в самостоятельный завод. В 08.1989 г. на базе завода создано ПО «Орион». В 10.1998 г. преобразовано в ОАО «ТРЗ «Орион».

Производство: электропроигрыватели: «Орбита-001С, ЭП-001С»; магнитолы: «Селена», «Топильче РМ- 201С»; радиоприемники: «Орион РП-201, РП-206».

Воронежский завод радиодеталей, А-7058, ОАО «Воронежский завод радиодеталей» /г. Воронеж/

Создан в 1948 г. на базе завода «Электросигнал». Имел наименование «п/я А-7058».

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Производство: транзистор П-216.

Воронежский радиозавод, ПО «Полюс», Р-6797, ОАО «Воронежский радиозавод «Полюс» /г. Воронеж а/я 10/ /394640  г. Воронеж ул. 9 Января, 180/

Создан в начале 1954 г. на базе завода «Электросигнал». Имел наименование «п/я Р-6797».

Специализировался на производстве шифровального оборудования для служб безопасности и оборудовании для телекоммуникационных систем. С 1959 г. начата разработка и производство портативных транзисторных приемников, широкополосных усилителей. Выпускалось также оборудование для измерения и регулирования температуры и влажности в зернохранилищах, устройства звуковой сигнализации.

Производство: Р-389, Р-391; блоки для Р-359; радиоприемники: «Воронеж» (1954-), «Дорожный» (1954-), «Новь» (1956-), «Спутник» (1957-), «Сюрприз» (1957-), «Стрела» (1959-), «Сувенир», «Атмосфера» (1959-), «Атмосфера-2 (I960-)», «Альпинист» (1964-), «Альпинист-2, -3 (1964-), -405 (1972-), -406, -407 (1975-), -415, -417, -418 (1979-), -419, -420, -320 (1984-), -321 (1986-), -221 (1990-), -224 (1991-), РП-224, РП-226С, РП-229»; радиола «Стрела»; магнитола «Альпинист-411».108

ФГУП «Воронежский НИИ «Вега» /г. Воронеж/

Создан в 1956 г. на базе завода «Электросигнал».

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

Воронежский НИИ связи (ВНИИС) МПСС, Р-6208, Минсвязи, ФГУП «Воронежский НИИС», ОАО «Концерн «Созвездие» /394018  г. Воронеж ул. Плехановская, 14 тел. 52-10-06, -12-59/

Образован 1.05.1958 г. на базе завода «Электросигнал» для исследований и разработок в области систем и средств сухопутной подвижной связи. Головной институт по данному направлению. Имел наименование «п/я Р- 6208».

Работы (1958-75 г.): разработка средств радиосвязи и управления; (1975-95 г.): разработка АСУ и связи с адаптацией к внешним воздействиям; (1995 г.-): разработка АСУ и гибко программируемых многофункциональных средств радиосвязи, в т.ч. СУ войсками, оружием, средствами радиосвязи и радиоподавления; (2005 г.): технологические средства для CDMA-технологий; устройства кодирования, перемежения и технического закрытия информации; фильтры, линии задержки и устройства обработки данных; автоматизированные антенно-мачтовые устройства высотой до 70 м; высокостабильные кварцевые генераторы.

В 1977 г., после образования Запорожского НИИРС, туда переданы работы по разработке KB радиостанций.

Принимал участие в разработке абонентской станции спутниковой связи для ВС Р-439-МДЗКР (совместно с НПП «Радиосвязь»).

По Указу Президента № 993 от 29.07.2004 г. Воронежский НИИ связи преобразован в ОАО «Концерн «Созвездие». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

В состав Концерна входили (2006 г.): 16 предприятий, в т.ч. ВНИИС, КБОР, Сарапульский радиозавод.

Работы (2006 г.): разработка и производство: АСУ и связи тактического звена, систем телекодовой и речевой связи комплексов ПВО, АСУ и средств РЭБ, АСУ и связи спецназначения, систем и средств радиосвязи для народного хозяйства.

Численность персонала (2005 г.)- около 5000 чел.101

Директор (1958-86 г.)- К.Я. Петров, Б.Я. Осипов,122 А.П. Биленко,122 (1986-2003 г.-)- В.И. Борисов. Гендиректор (-2005-06 Г.-)- В.И. Борисов.

Зам. директора по науке (2001 г.)- И.И. Малышев.

Ген. конструктор (-2003-06 г.-)- В. Борисов.

Зам. гл. конструктора- И.И. Малышев.

Гл. инженер- А.П. Биленко, Н.А. Рудиков, В.И. Николаев, Э.А. Янутан.

Гл. технолог- В.З. Курцев.

Гл. конструкторы: Б.Я. Осипов, А.П. Биленко (аппаратура 15Э), JI.T. Болотин («Выстрел», «Выстрел-М»),

Начальники отделов: микроэлектроники- B.C. Цымбалюк.

Создано: радиостанции: тактического звена: Р-111, Р-123, Р-124, Р-129 «Выстрел» (1960-е), Р-130 «Выстрел- М» (1960-е), Р-134, Р-143, Р-163, Р-173 (1970-е); КВ-УКВ диапазона Р-168 «Акведук» (1975); для оперативной связи сухопутных и пограничных войск: «Визиви», «Виконт», «Гондола», «Малыш», «Уран», «Сокол»; для МВД «Вызов», «Сигнал», «Марс», «Сирена», «Пальма», «Виола»; для КГБ «Сова», «Зяблик», «Чайка», «Кайра»; линии управления «Круг», «Краб», «Эвольвента» (1970-е), линии управления и связи с псевдослучайной nqHopriMB рабочих частот (ППРЧ) «Акведук» (1990-е); аппаратура закрытой системы связи 15Э; изделия «Карабах «Порт», «Кама-С, -П», «Беркут», «Глет-Н, -3», «Лес», «Волемот», «Лен», «Акватория»; навигацпан аппаратура «Азимут» (2000-е); релейная станция «Луч МТ» (2000-е); система связи для МПС «Транспорт»; транкинговая система общего пользования «Алтай» (1970-е).

КБ опытных работ (КБОР) МПСС, ФГУП «КБОР» ФАП /115093  г. Москва 1-й Щипковский пер., 3 тел. 235-83-27/

Образовано по приказу МПСС в 12.1974 г. для создания подвижных систем связи специального назначения. С помощью региональных подразделений вело строительство объектов связи, монтаж и наладку систем связи, завершенных в 1982 г. В 1980-е  г. При помощи КБОР были введены в строй Киевский институт радиотехнических материалов, Минский институт радиоматериалов, Боровский завод спецматериалов и Кольский завод спецматериалов.

В 1980-е  г. на базе КБОР и СКБ материалов ЦНИТИ «Техномаш» создан Отраслевой центр специального материаловедения. Им разработано более 200 новых материалов. Велись работы в области радиационных методов модификации материалов, биозащиты, тропикоустойчивости, утилизации многокомпонентного металлолома.

Имело Боровский филиал (1975-79 г.).

С 1998 г. главным направлением КБОР стало создание и выпуск многофункциональных систем регистрации и приема-передачи информации серии МСР.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Входил в состав Концерна «Созвездие» (2006 г.).

Работы (2006 г.): создание и эксплуатация многофункциональных систем регистрации, мониторинга и управления силами и средствами.

Директор- А.И. Студеницын, В.А. Латышев, (1980-е-2000 г.-)- З.П. Баскаев. Гендиректор (-2005-06 г.-)- В.В. Симаков (11982).

10 сентября 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) №61. 13/25. О закупке сторожевых судов. (Ягода, Розенгольц). (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 2) (12416).

Армия:

10 и 14 сентября 1931 при проведении войсковых маневров в районе Могилевки осуществили две комбинированные операции. Парашютистов сбрасывали из трех АНТ-9, затем эскадрилья ТБ-1 приземлялась и выгружала технику и вооружение. Хотя первые эксперименты оказались вполне успешными, новый род войск все еще находился в зачаточном состоянии, и требовалось вести дальнейшее совершенствование техники и снаряжения. В апреле-мае 1933 г. в каждом военном округе сформировали отдельные стрелковые батальоны особого назначения (ОСБОН), куда по штату входили 2 У-2, 2 Р-5 и 1 ТБ-1. В сформированную бригаду Особого назначения в Детском Селе сначала предполагали направить 6 ТБ-1, затем 3 ТБ-3 и ЗТБ-1. В конце мая 1933 г. начались сборы десантных отделений стрелковых дивизий в Монино под Москвой и в Гатчине под Ленинградом. Парашютные прыжки осуществляли из ТБ-1, оборудованных кабинами КП-1 системы Гроховского. Впрочем, уже в 1934-35 гг. для осуществления в ходе учений массовых десантов применили ТБ-3, а ТБ-1 с подвесными кабинами использовали для тренировок (11286).

10 сентября 1931 в ходе маневров Украинского военного округа (УВО) десант в составе 29 бойцов высадился из трех самолетов АНТ-9. Одновременно с людьми на грузовых парашютах были сброшены две пушки, пулеметы и боеприпасы. Такую же операцию 14 сентября повторили для начальствующего состава, участвовавшего в маневрах (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 2. Л. 26). С маневров в УВО ПДО был снова переброшен в Красногвардейск (ныне Гатчина), где 29.09.1931 г. принял участие в маневрах ЛВО. Всего из 550 прыжков, выполненных в 1931 г., на десантные прыжки во время маневров приходится 110, то есть 20% от общего количества. В то же время бойцы ПДО выполнили в 1931 г. 311 прыжков (56.5% от общего количества) (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 2. Л. 25) (21402).

10 и 14 сентября 1931 ТБ-1 сами использовались для перевозки десантников. После захвата площадок выброшенными с трехмоторных АНТ-9 парашютистами тяжелые бомбардировщики начали приземляться там с пехотой на борту (12024).

10 и 14 сентября 1931 парашютные десанты сочетались с посадочными. Парашютистов сбрасывали с АНТ-9 и ТБ-1. Парашют политрука Кузнецова, прыгавшего с бомбардировщика 55-й эскадрильи, не раскрылся. Он упал с высоты 500 м и разбился. У другого десантника купол развернулся только на 50 м. Среди парашютистов некоторые получили ранения и ушибы. С самолетов сбрасывали не только людей, но и мешки с различными грузами, в том числе ДРП.

Парашютисты захватили посадочную площадку, на которую приземлились самолеты с посадочным десантом. От места высадки он двинулся форсированным маршем по намеченному маршруту. Его успех был омрачен только одним происшествием: на месте ночевки десантники забыли в деревенском сарае... ручной пулемет!

Для собравшихся на учения начальников организовали демонстрационный сброс с ТБ-1 трехместного авиабуса.

Успех учений несколько омрачила катастрофа, произошедшая сразу после их окончания. Принадлежавший десантному отряду ТБ-1, под которым был подвешен пикап, взлетел, чтобы вернуться на постоянное место дислокации. Самолет был сильно перегружен. Кроме автомобиля, он нес различное имущество. На борту находилось семь человек. Но один из моторов отказал (как потом выяснилось, оборвался шатун). Пилот решил сделать круг и сесть на ту же площадку, но недооценил создаваемого наружной подвеской пикирующего момента. Самолет врезался в землю: все находившиеся в нем погибли (12036).

Жизнь и внутренняя политика:

10 сентября 1931 г. ВЦИК и СНК РСФСР утверждает Устав службы в ИТУ РСФСР (10303).

За рубежом:

10 сентября 1931 из-за мер британского правительства по сокращению бюджетных ассигнований начались волнения в Лондоне и Глазго (3481).

Авиапромышленность:

C 11 по 23 (c 1 по 29 - 346,22) сентября 1931 в НИИ ВВС проходили испытания моноплана типа парасоль, переделанного КБ А.Н.Т. из серийного И-4 N 1514. Улучшения ЛТХ было незначительным ( 1017,162).

Авиапромышленность:

11 сентября 1931 г. начальник ВВС РККА командарм Я.И. Алкснис, выступая в НИИ ВВС, сказал: "История с испытанием самолета ТБ-3 достойна того. чтобы попасть на страницы "Крокодила" и самым беспощадным образом быть высмеянной: опытный образец этой машины еще в 13-ю годовщину (Алкснис ошибся - это был Первомай) летал над Красной площадью, скоро год, а машина до сих пор еще не испытана..." (8887).

11 - 23 сентября 1931 г. И-4бис испытывался в НИИ ВВС. Констатировали небольшое улучшение поперечной устойчивости. Скорость, по сравнению с обычным И-4, увеличилась незначительно (примерно на 10 км/ч), скороподъемность практически не изменилась, а маневренность ухудшилась. Кроме того, в новом капоте мотор перегревался. Выводом стала фраза - «считать переделку нерациональной» (19100).

11 сентября 1931 г. Алкснис на собрании руководства НИИ ВВС сказал: "Самолёт И-5 прошёл и государственные, и серийные, и войсковые испытания, а сейчас, что ни день, то выясняются всё новые да новые недочёты, не вскрытые испытаниями НИИ: и конструктивные, и производственные, и эксплоатационные, и всякие другие, какие хотите!" В результате уже готовые машины неоднократно возвращали в цеха для доработок и переделок.

В 1931 г. проводились эксперименты по усилению вооружения И-5. В частности, на одном самолёте смонтировали опытный 12,7-мм пулемёт конструкции Дегтярёва. Данных об испытании этой машины нет. Предлагалось вооружить И-5 45-мм полуавтоматической пушкой, но, по-видимому, даже проекта такого варианта не существовало (11997).

11 сентября 1931 в Чувашии не вышел из штопора ПЗЛ 19, пилотируемый Ю.Левонецким (542,4).

Другие оборонные отрасли:

11 сентября 1931 г. в письме Каганович информирует Сталина: «Выяснилось, что 80-90% заказов для Челябстроя можно разместить в Англии» (11598).

11 сентября 1931 г. Постановлением Президиума ВСНХ (№ 640) «родился» «Союзалюминий». В 1932 году «на свет» появился институт «Гипроалюминий» - предок всемирно известного Всесоюзного алюминиево-магниевого института (ВАМИ).

Первая партия алюминия получена 14 мая 1932 года на Волховском алюминиевом заводе. 14 сентября здесь же получен первый российский глинозем. В июле 1933 года «пущен в строй» Днепровский алюминиевый завод.

Развитие алюминиевого производства органично вписывалось в план ГОЭЛРО, по которому создавалась энергетическая база для превращения России в крупную индустриальную державу. Без алюминия, как основного металла для электротехники, невозможна была реализация плана ГОЭЛРО, а без его реализации создание энергоемкого алюминиевого производства.

Уже в эти годы закладывались основные принципы создания российской алюминиевой промышленности – строительство алюминиевых предприятий в непосредственной близости от энергомощностей, работающих на наименее затратной, экологически чисто и возобновляемой гидроэнергии.

Наиболее полную практическую реализацию эти принципы получили в годы, когда Правительство СССР возглавлял А.Н.Косыгин. Именно тогда алюминиевая промышленность стала развиваться в Сибири на базе крупнейших в мире гидростанций.

В годы Великой Отечественной войны проблема обеспечения алюминием советской авиации стала особенно острой, так как в самом начале войны страна лишилась производителей алюминия – Волховского и Днепровского алюминиевых заводов.

Государство приняло экстренные меры по перемещению алюминиевого производства на Урал и в Сибирь. При строительстве Богословского и Новокузнецкого алюминиевых заводов, которое велось ускоренными темпами и было завершено в годы войны, использовалось оборудование, вывезенное с Бокситогорского, Волховского и Днепровского заводов.

В военные годы было произведено 350 тыс.т алюминия и 755 тыс.т глинозема. С первых же дней войны на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ) было организовано производство кремния и силумина. Таким образом, страна получила значительное количество алюминия для авиастроения. И это обстоятельство стало одним из решающих факторов в достижении Великой Победы (12272).

11 сентября 1931 г. было выдано оперативно-тактическое задание на морской охотник, который в мирное время должен был бороться с нарушителями морских границ страны, а в военное — с подводными лодками, не допуская их в прилегающие к военно-морским базам районы. Предполагалось, что 80-тонные 24-узловые деревянные "единые" катера будут строиться на судостроительных мощностях ОГПУ для обоих заказчиков. Их вооружение в военное время должно было состоять из 76- и 45-мм пушек, двух пулеметов, 16 глубинных бомб и буксируемого гидрофона (3898).

Жизнь и внутренняя политика:

11 сентября 1931 АНТ-9 вместе с тремя Р-3 бомбил басмачей у озера Джамала. На подфюзеляжных балках нес 10 8 кг бомб (10542,28).

Внешняя политика::

Между 11 и 18 сентября 1931. Из протокола заседания Политбюро № 58, 1931 г.

Директива тов. Левенсону

Согласиться с предложенным тов. Розенгольцем проектом директивы тов. Левенсону:

"В беседе с Муссолини подчеркните:

1) Мы успешно развиваем наши закупки Италии и являемся единственной страной, куда Италия в текущем году увеличила свой экспорт по сравнению прошлым годом, хотя ее экспорт в другие страны значительно сократился. Намекните на возможность дальнейшего расширения закупок в Италии при установлении благоприятного отношения к нашему экспорту.

2) Вопреки заявлениям Италпра о благожелательном отношении к нашему экспорту итальянский рынок фактически закрыт для нашей пшеницы, повышены пошлины на мясопродукты, поднимается кампания против нашего леса, хотя мы не конкурируем с местной промышленностью.

3) Необходимо для дальнейшего выгодного обеим странам расширения торговых отношений предоставить нам генеральное наибольшее благоприятствование, создать условия, обеспечивающие сбыт Италии нашей пшеницы, ликвидировать препятствия на пути развития нашего нефтяного экспорта, в частности утвердить договор с "Аджипом" с учетом поправок, сообщенных Нефтеэкспортом, прекратить кампанию против нашего леса" (11652).

За рубежом:

11 сентября 1931 новый «Девуатин» D.33 «Trait d'Union II» вылетел из Ле-Бурже в восточном направлении. Около 4000 км полет проходил нормально, но над Уральскими горами погода испортилась, появились плотная облачность, а двигатель самолета стал вибрировать и терять мощность. Вскоре вибрация опасно увеличилась. Можно предположить, что в результате вибрации произошло разрушение конструкции. Самолет стал неуправляемым и Доре приказал экипажу покинуть самолет, затем выпрыгнул сам. Марсель Доре приземлился в нескольких метрах от обломков самолета. Ле Бри же и Месмин, по какой-то причине, остались на борту и погибли (21438).

Авиапромышленность:

12 сентября 1931 года и.о. начальника ВАО Баранов писал письмо N 1с/5522с председателю СТО.

На основании постановления СТО от 25 июля с.г. на завод N 39 возложена постройка серии тяжелых бомбардировщиков ТБ-5.

(Письмо о невозможности постройки этих самолетов на заводе N 39 в 1931 году и перенесении на 1932 год) (3217,268).

12 сентября 1931 второй рекордный Девуатин Д-33 "Le Trait d'Union" вылетел из Парижа и 12 разбился недалеко от Уфы. Погибли все (542,4).

Другие оборонные отрасли:

С 12 сентября 1931 г. по 15 декабря 1931 г. первая 76-мм система МПК, которая прибыла на НИАП без мотоцикла, была испытана 109 выстрелами зарядом 0,95 кг ленточного пороха ПКО. Снаряды: бронебойный весом 3,5 кг и осколочный весом 4,575 кг с 22-секундной трубкой.

В ходе испытаний на НИАПе выяснилось, что максимальный угол стрельбы с мотоцикла составлял +37°40?. При стрельбе бронебойным снарядом весом 3,5 кг 40-мм цементированная броневая плита с расстояния 1000 м по нормали не пробивалась, 30-мм цементированная плита с расстояния 1000 м проламывалась при целом снаряде.

76-мм МПК проходила войсковые испытания в июле 1932 г. в московской Пролетарской стрелковой дивизии и 4-й кавалерийской дивизии. Результаты удовлетворительные. Пушка при выстреле подпрыгивала. Затвор заедал вследствие неполного сгорания пороха.

На вооружение система не принята ввиду малой проходимости мотоцикла. («Харлей Давидсон» проектировался как полицейский мотоцикл с мощным двигателем, но обладал малой проходимостью.)

На 1932 г. заводу № 7 выдали заказ на 25 МПК. В 1932 г. было изготовлено 22 МПК, а сдано 14. Больше заказы на МПК не выдавались (12091).

12 сентябряв 1931 году на основании постановления Высшего Совета народного хозяйства СССР 10 сентября начато строительство завода «Красный сигналист» (ныне ОАО "Электросигнал" город Воронеж). В 1932 г. выпущена первая продукция –железнодорожные клеммы СЦБ, поршни и поршневые кольца для автомобильной промышленности. В 1933 г. завод переименован в «Электросигнал». Получено задание на выпуск первых детекторных приёмников «П – 8», батарейных «БИ-234», сетевых «СИ-234». В 1940 г. Выпущено 100000 радиоприёмников «СР-1», 20000 радиоприёмников «4ДН-6» и 4000 радиоприёмников «СПБ». В 1941 - 1944 гг. Завод эвакуирован в город Новосибирск. За выпуск продукции для нужд фронта: радиостанций РБМ, РСИ – 6МУ, УС – 3С завод награждён орденом Ленина. В 1943 г. Начато восстановление завода «Электросигнал» в Воронеже. Начато освоение и производство радиоприёмников «Родина» и «ЭЛС». В 1949 г. Разработана и освоена в производстве радиостанция «Плахпет». В 1953 г. Освоен выпуск первых в стране телевизоров «КВН – 49» и комплексов народнохозяйственных радиостанций «АРС» и «ЦРС». В 1962 - 1980 гг.Освоен выпуск радиостанций сухопутного звена управления Вооружённых Сил Р-105, Р-107, Р-159, Р-111, Р-171 и другие. В 1966 г. Начато производство чёрно – белых телевизоров «Рекорд». В 1966 г. Завод награжден орденом Ленина. В 1970 - 1980 гг.Начато производство комплексов правительственных средств связи и радиостанций «Роща», «Вулкан», «Вьюн» и другие. В 1972 - 1979 гг.Освоено производство комплексов радиосвязи народно-хозяйственного назначения в составе изделий «Алтай», «Эстакада», «Лён», «Маяк». В 1977 г. Создано производственное объединение «Электросигнал». В 1983 г. Освоен выпуск цветных телевизоров «Рекорд – ВЦ- 311». Начато производство комплекса средств связи «Арбалет». В 1993 г. Предприятие преобразуется в акционерное общество. Собрана первая партия радиотелефонной системы «Волемот» и транкового комплекса «Акватория». В 1998 г. Освоен выпуск локомотивных двух диапазонных радиостанций «Транспорт РВ-1.1М» для нужд МПС. Начат выпуск КШМ и КМ для войск связи МО Российской Федерации. В 1999 г. Освоен выпуск носимых средств связи КВ диапазона комплекса связи «Арбалет» и устройств речепреобразования. В 2002 г. Освоен выпуск комплекса радиостанций «ВЭЛС» промышленно – технического назначения. В 2003 г. Начато производство комплекса связи «Акведук» КВ и УКВ диапазонов в составе- стационарных, возимых и носимых радиостанций.

12 сентябряв 1934 году Латвия, Литва и Эстония образовали политический союз. Подписанный в Женеве договор вошел в историю под именем Балтийской Антанты (14767).

12 сентября 1931 г.

Докладная записка Л. К. Рамзина начальнику Технического отделения ЭКУ ОГПУ А. Г. Горянову о мерах по организации работы ОКБ № 11. 12 сентября 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 69. Л. 1-3

12 сентября 1931 г.

Начальнику Технического Отделения ЭКУ ОГПУ

тов. А. Г. Горянову

от Л. К. Рамзина

Согласно утвержденного Вами плана работ нашего ОКБ №11, а также ввиду обращения Всесоюзного Теплотехнического Института, мы должны немедленно приступить к проектированию, а затем и к постройке промышленного прямоточного (безбарабанного) котла сверхвысокого давления, моей системы.

Эта работа является крайне сложной и ответственной, благодаря[:]

- полной новизне конструкции, ибо нигде в мире нет еще ни одного стационарного котла подобного типа;

- очень высокой мощности котла ок. 150 тн/час при давлении ок. 150 ат., так что проектируемый котел будет первым в мире по производительности, ибо для давлений в пределах 140-200 ат. нет еще ни одного котла столь высокой мощности;

- необычной высоте перегрева пара;

- полному отсутствию опыта у советских заводов, которые до сих пор еще не строили котлов на давление выше 35 ат.

- большой ответственностью работы, ибо котел предназначается для теплоцентрали Тепл[отехнического] Института, отнесенной Правительством к числу ударных строек:

- краткости и жесткости сроков для проектирования, постройки, установки и пуска котла, ибо Теплоинститут ставит требование пустить котел в работу 1.ХII.1932 года.

При отмеченных обстоятельствах мы имеем моральное право взяться за эту работу только при полной уверенности в том, что мы сможем выполнить принимаемые на себя обязательства. В свою очередь, возможность успешного и своевременного выполнения этой работы целиком зависит от ее организации и от тех условий, в которых она будет производиться.

Во избежание недоразумений и неприятностей для Технического Отделения ЭКУ ОГПУ я считаю своим долгом самым настойчивым образом указать, что при теперешних условиях работы нашего ОКБ № 11 выполнить эту работу совершенно невозможно, ибо истекший опыт работы по проектированию неизмеримо более простого опытного прямоточного котла моей системы показал, что несмотря на всю энергию Начальника ОКБ № 11 тов. Н. И. Наумина, на энергичную помощь тов. В. А. Беднякова и исключительное усердие сотрудников ОКБ № 11 работа подвигается крайне медленно, при чем и качество работы заметно страдает.

Поэтому, если условия нашей работы не могут быть изменены в благоприятную сторону, от проектирования и постройки промышленного котла придется отказаться, дабы не вводить Теплотехнический Институт в заблуждение и не сорвать постройки его ударной теплоцентрали, ибо ответственность за этот срыв Институт с полным правом возложит тогда на Техническ[ое] Отделение ЭКУ ОГПУ.

Наоборот, при благоприятной обстановке эту работу можно с успехом выполнить, при чем сроки ее окончания будут целиком зависеть от ее организации.

В числе основных условий, необходимых для успешного проектирования и постройки промышленного котла[,] надо указать на следующие:

1. Надо точно установить обцсм наших работ и обязательств по отношению к Теплоинституту.

2. Необходимо расширить состав нашего ОКБ №11 минимум на 5-6 человек высокой квалификации и немедленно приступить к их подбору из имеющихся у Вас кадров. При этом 4-5 сотрудников ОКБ № 11 должны обладать свободой передвижения для быстрых сношений с внешним миром.

3. Необходимо иметь на заводе Парострой достаточное помещение для размещения всей рабочей группы и обеспечить мне возможность непосредственного и непрерывного руководства всей работой, переведя меня на завод Парострой для совместной работы со всей группой.

Ввиду крайней краткости сроков необходимо теперь же сконструировать группу и немедленно приступить к работе, ибо здесь дорог каждый день.

4. Необходимо внести полную ясность в вопросы организации проектирования (выполнение рабочих чертежей, согласование и т. д.) и постройки котла, установив распределение и объем работы для отдельных учреждений и организаций, и в частности четкие взаимоотношения с Котлотурбиной, наметив жесткий план постройки и монтажа со сроками выполнения.

5. Необходимо обеспечить постоянную энергичную помощь со стороны ОГПУ в лице Вас и тов. ПРОКОФЬЕВА, в продвижении советских и заграничных заказов и других вопросах.

Одновременно прошу Вас внести облегчение и определенность в мой режим, и обеспечить мне хотя бы минимум спокойствия, необходимого для продуктивной работы, ибо при исключительной суровости моего режима, полной неопределенности и мучительной неизвестности моего положения я совершенно не могу составить плана своей работы и внести в нее нужную систему и порядок. Кроме того, совершенно измученный одиночным заключением, длящимся уже 2-й год, лишенный возможности продуктивно работать (ибо в теперешних условиях моя работоспособность используется лишь на 10-20 %), я с каждым днем утрачиваю свою квалификацию, все более теряю здоровье, энергию и душевное равновесие. Я держался до сих пор из последних моих сил, надеждой на облегчение моего положения и перевод на завод для работы; истерзанный многомесячным безплодным ожиданием, я доведен уже до полного отчаяния и скоро уже буду не в силах больше владеть собою. При таком душевном состоянии невозможно вести даже небольшую трафаретную работу, а тем более невозможно браться за столь ответственную работу, которая требует полного напряжения всех моих сил, знаний и способностей.

Долгом своим считаю заявить Вам, что при настоящих условиях у меня нет уверенности довести до конца даже опытный котел, ибо лишенный возможности должными образом руководить работой, я не могу нести ответственность за задержки, ошибки и промахи в работе.

Скоро истекает последний срок моего перевода на завод, назначенный тов. ПРОКОФЬЕВЫМ. Очень прошу Вас поскорее перевести меня на завод для настоящей работы, по которой я так изголодался, и дать мне возможность довести до конца успешно начатое дело, которое принесет Советскому Союзу большую пользу.

Ввиду необходимости срочно дать ответ Теплоинституту о принятии нами задания на промышленный котел, и не имея возможности сделать это без Ваших руководящих указаний, очень прошу Вас вызвать меня для личного доклада Вам и тов. ПРОКОФЬЕВУ.

О вышеизложенном прошу Вас доложить тов. ПРОКОФЬЕВУ.

12.IX.1931 г.

Л. Рамзин

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 69. Л. 1-3. (А) Рукописный подлинник, автограф Л. К. Рамзина (написано карандашом). На «титульном» листе (б/н) написано «Начальнику V отд. ЭКУ ОГПУ тов. А. Г. Горянову». На Л. 4-8 — машинописная копия (экземпляр закладки, аналогичный Б).

Там же. Д. 2. Л. 71-67. (Б) Машинописная копия того времени (обратная нумерация листов). На Л. 71 вверху слева рукописная помета «т. Нау- минувдело. 12/IХ» (подпись-росчерк, неразборчиво). Разночтения, кроме отмеченных в подстрочнике: в машинописном экземпляре отсутствуют все подчеркивания, сделанные Рамзиным в рукописи; все фамилии напечатаны прописными буквами; иначе написаны даты (через косую черту) (19070).

12 сентября 1931 в строй вступил первый сторожевик советской постройки - Ураган (3848,107).

12 сентября 1931 г. вступил в строй сторожевик Ураган Морских сил Балтийского моря (3898).

За рубежом:

12 сентября 1931 Мексика вступила в Лигу наций (3481).

Авиапромышленность:

13 сентября 1931 г. приемная комиссия Управления ВВС Черного моря изучила первые самолеты С-62, прибывшие в 41 ящике из Италии на пароходе «Пальола».

Приемка продолжилась 23 сентября (15 ящиков) и 20 октября (23 ящика).

13 сентября 1931 года Газета «Известия» сообщала: «12 сентября <... > близ Уфы потерпел катастрофу французский самолет Девуатин «Тред Юнион», совершавший беспосадочный перелет из Парижа в Токио. Самолетом управляли известные летчики- спортсмены Марсель Доре и ЖозефДе Бри... Катастрофа произошла на 23 часу полета вследствие поломки мотора и вынужденной посадки в тумане и дожде. Доре спасся на парашюте, а Ле Бри и механик Ре не Мисмон (Месмен) не успели выброситься и погибли. Местные власти немедленно прибыли на место катастрофы и оказали необходимую помощь, оставшемуся в живых Доре. Так печально закончилась вторая попытка отважных летчиков перелететь из Парижа в Токио. Перелет был организован парфюмерным фабрикантом Франсуа Коти» (12725).

Другие оборонные отрасли:

13 сентября 1931 г. Постановление Президиума ВСНХ СССР о технической помощи ВОИВу (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 6. Д. 189. Л. 70) (12417).

13 октября 1931 г. Постановление Президиума ВСНХ СССР о быстроходных дизелях (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 1. Д. 5248. Л. 35?37) (12417).

13 сентября 1931 г. в целях усиления хозяйственного и технического руководства машиностроением и металлообработкой в составе ВСНХ Постановлением Президиума ВСНХ СССР № 649 было учреждено Главное управление машиностроения и металлообработки (Главмашпром). Одновременно было утверждено положение о Главмашпроме и список объединений, трестов и учреждений ему подчиненных. 5 января 1932 г. с созданием Наркомата тяжелой промышленности Главмашпром был передан в его ведение и стал называться Главным управлением машиностроительной промышленности НКТП СССР. В ведении Главмашпрома находились объединения и тресты общесоюзного значения машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, а также проектирующие, монтажные и научно-исследовательские учреждения. В момент создания в 1931 г. таких организаций насчитывалось 32. Затем сеть подведомственных учреждений менялась. Некоторые объединения реорганизовывались в главки. Главмашпром был создан для планирования, регулирования и технического руководства машиностроением. В его функции входили: разработка перспективных планов развития машиностроительной промышленности, подготовка контрольных цифр по специальным отраслям машиностроения, наблюдение за их выполнением, распределением денежных средств и кредитов, наблюдение за количеством и качеством выполнения планов, руководство работой по улучшению качества продукции и организация контроля качества, организация снабжения и сбыта продукции, рассмотрение отчетов и балансов подведомственных учреждений. Структура Главмашпрома не была постоянной и часто подвергалась реорганизациям. В 1933 г. из Главмашпрома выделились Главметиз, Главстанкоинструмент, Главсельмаш и Главтопмаш. Ранее существовавшие секторы преобразовались в отделы. Образовались отраслевые и функциональные отделы. Отраслевые — горного оборудования, непосредственного подчинения заводов, тяжелого и общего машиностроения, оборудования для легкой промышленности, коммунально-бытового оборудования, массового производства. Функциональные — снабжения, технико-организационный, планово-экономический, спецотдел, группы баланса, литья и поковок, оборудования и главного инженера. Приказом НКТП СССР № 42 от 9 января 1935 г. во исполнение постановления СНК СССР № 37 от того же числа Главмашпром был разукрупнен на 4 главка: Главгормаш, Главлегмаш, Главсредмаш и Главармалит. (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 57. Д. 327. Л. 131; Ф. 3429. Оп. 57. Д. 327. Л. 131; Ф. 8081. Оп. 1. Д. 43. Л. 11-12; Ф. 2765. Оп. 1. Д. 67. Л. 13; Ф. 8081. Оп. 1) (15273).

13 сентября 1931 г.

Приказ по Техническому отделению ЭКУ ОГПУ о составлении «плана расходов» по ОКБ на 1932 г. от 13 сентября 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 72

от 13 сентября 1931 г.

ПРИКАЗАНИЕ

По Техническому отделению Э.К.У. О.Г.П.У

«13» сентября 1931 г.

Для составления плана операционных расходов на 1932 год, предлагаю всем Нач. ОКБ представить план расходов не позднее «30» сентября с/г по прилагаемым ниже статьям.

1.     ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКАМ (список персонально).

2.     ОПЛАТА ВРЕДИТЕЛЕЙ] ЗА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ.

3.     ПОСОБИЕ (им же).

4.     ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ (покупка инвентаря и др.).

5.     КОМАНДИРОВКИ НА ПЕРИФЕРИЮ.

6.     РАЗЪЕЗДЫ ПО ГОРОДУ.

7.     ОПЕРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ВКЛЮЧАЯ: (отопление, освещение, чертежные, канцелярские, почтовые и др. мелкие расходы).

8.     СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ:

1) (список персонально).

2) включая годовую потребность (зарплата, обмундирование и довольствие столом).

9.     РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВРЕДИТЕЛЕЙ.

Приказание вручить под расписку. (ГОРЯНОВ)

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 72. Заверенная машинописная копия того времени. Числа в датах проставлены от руки. Вверху справа написано от руки «тов. Наумину» (19071).

За рубежом:

13 сентября 1931 пилоты Соединенного Королевства полностью получают Schneider Trophy, выиграв свою третью подряд гонку. Royal Air Force Flight лейтенант Джон Бутман из RAF High-Speed Flight завершает полет на косе Calshot в Супермарин S.6B ссерийным номером S1595, показав скорость 547,297 км / ч (340,1 миль в час). После выигрыша кубка гонки Schneider Trophy, начатые в 1913 году, подошли к концу (20804).

13 сентября 1931 г. на остров Уайт у Саутгемптона стала съезжаться почтенная публика, прибыл даже сам британский премьер Макдональд. Английские пилоты устроили сами для себя парад, а потом летчик Высокоскоростного звена Королевских ВВС Джон Бутмен сделал один единственный зачетный полет: на самолете S.6B борт S1595 он прошел семь кругов по 50 км за 38 минут и 17 секунд, улучшив предыдущее достижение лишь на 34,2 секунды. Его средняя скорость составила 548,542 км/ч, прирост был 3,7 % — самый слабый за всю историю гонок! Согласно протоколу, судьи ждали некоторое время, не появится ли на старте еще какой-либо участник, как будто это было вообще возможно (ведь никто не приехал!), а затем объявили о закрытии соревнований. И хотя Королевский аэроклуб получил вожделенный Кубок Шнейдера навсегда и устроил по этому поводу пышную церемонию, разочарованы были буквально все — и публика, и пресса, и товарищи Бутмена по команде. Интересно было отношение к происходящему правительства Его Величества. Как оказалось, гонка для приезда премьера в Саутгемптон и на остров Уайт была лишь поводом, а сам он провел все время на митингах в базе ВМС Спитхед. Макдональд пытался спасти репутацию своего бездарного кабинета и погасить «брожение» среди матросов и офицеров Королевского флота, вызванное стремительным переносом кризиса из США в Англию и полной неспособностью премьера как-либо этому помешать (22764).

13 сентября 1931 в Австрии была неудавшаяся попытка фашистского переворота во главе с Пфримером (3481).

13 сентября 1931 в Австрии предпринята неудачная попытка государственного военного переворота во главе с фашистским лидером Пфимером (7444).

13 сентября 1931 англичанин Стейфорт на Супермарине S.6 уже после победы в Кубке Шнайдера установил мировой рекорд скорости в 610 км/час (4207, 72).

Авиапромышленность:

14 и 10 сентября 1931 на маневрах Украинского ВО под Могилевом с трех АНТ-9 высаживались комбинированные парашютно-посадочные десанты (10542,28).

14 сентября 1931 г. Сталин — Кагановичу, Ягоде

Кагановичу, копия Ягоде. Считаю преждевременной передачу конструкторских бюро ОПТУ в ведение ВСНХ1. Сталин. №38 10.45 14/IX — 31 г.2

Ф. 558. Оп. 11. Д. 76. Л. 64. Автограф.

1 30 августа 1931 г. ПБ рассмотрело по предложению Орджоникидзе и Акулова вопрос «О конструкторских бюро». Решение было отложено, ПБ поручило Орджоникидзе и Акулову внести согласованное предложение (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 10. Л. 175). После телеграммы Сталина 20 сентября 1931 г. ПБ постановило (Оставить конструкторские бюро при ОПТУ (Там же. Оп.. 3. Д. 849. Л. 3). При этом ПБ приняло предложение Акулова и Орджоникидзе об освобождении некоторой части инженеров для работы в ВСНХ по списку, согласованному между Акуловым и Орджоникидзе (Там же. Оп. 162. Д. П. Л. 10) (17281).

Армия:

10 и 14 сентября 1931 при проведении войсковых маневров в районе Могилевки осуществили две комбинированные операции. Парашютистов сбрасывали из трех АНТ-9, затем эскадрилья ТБ-1 приземлялась и выгружала технику и вооружение. Хотя первые эксперименты оказались вполне успешными, новый род войск все еще находился в зачаточном состоянии, и требовалось вести дальнейшее совершенствование техники и снаряжения. В апреле-мае 1933 г. в каждом военном округе сформировали отдельные стрелковые батальоны особого назначения (ОСБОН), куда по штату входили 2 У-2, 2 Р-5 и 1 ТБ-1. В сформированную бригаду Особого назначения в Детском Селе сначала предполагали направить 6 ТБ-1, затем 3 ТБ-3 и ЗТБ-1. В конце мая 1933 г. начались сборы десантных отделений стрелковых дивизий в Монино под Москвой и в Гатчине под Ленинградом. Парашютные прыжки осуществляли из ТБ-1, оборудованных кабинами КП-1 системы Гроховского. Впрочем, уже в 1934-35 гг. для осуществления в ходе учений массовых десантов применили ТБ-3, а ТБ-1 с подвесными кабинами использовали для тренировок (11286).

10 и 14 сентября 1931 парашютные десанты сочетались с посадочными. Парашютистов сбрасывали с АНТ-9 и ТБ-1. Парашют политрука Кузнецова, прыгавшего с бомбардировщика 55-й эскадрильи, не раскрылся. Он упал с высоты 500 м и разбился. У другого десантника купол развернулся только на 50 м. Среди парашютистов некоторые получили ранения и ушибы. С самолетов сбрасывали не только людей, но и мешки с различными грузами, в том числе ДРП.

Парашютисты захватили посадочную площадку, на которую приземлились самолеты с посадочным десантом. От места высадки он двинулся форсированным маршем по намеченному маршруту. Его успех был омрачен только одним происшествием: на месте ночевки десантники забыли в деревенском сарае... ручной пулемет!

Для собравшихся на учения начальников организовали демонстрационный сброс с ТБ-1 трехместного авиабуса.

Успех учений несколько омрачила катастрофа, произошедшая сразу после их окончания. Принадлежавший десантному отряду ТБ-1, под которым был подвешен пикап, взлетел, чтобы вернуться на постоянное место дислокации. Самолет был сильно перегружен. Кроме автомобиля, он нес различное имущество. На борту находилось семь человек. Но один из моторов отказал (как потом выяснилось, оборвался шатун). Пилот решил сделать круг и сесть на ту же площадку, но недооценил создаваемого наружной подвеской пикирующего момента. Самолет врезался в землю: все находившиеся в нем погибли (12036).

14 сентября 1931 командир 37-й эскадрильи И.А. Назарчук повел группу самолетов Р-5 на бомбежку банды, отступавшей от колодца Чагыл. Летчики сбросили на врага 150 бомб по 8 кг (12034).

Другие оборонные отрасли:

15 сентября 1931 г.

Докладная записка Л. К. Рамзина начальнику ОКБ № 11 Н. И. Наумину о ходе работ «по проектированию и постройке прямоточного котла». 15 сентября 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1.Д. 69. Л. 10-12

15 сентября 1931 г.

Начальнику ОКБ № 11

тов. Н. И. Наумину

от Л. К. Рамзина

Настоящим считаю своим долгом сообщить Вам мои соображения о ходе работ по проектированию и постройке прямоточного котла моей системы, дабы Вы могли своевременно принять необходимые меры во избежание дальнейшей затяжки сроков и ухудшения работы.

При теперешней организации работы, когда я до сих пор остаюсь оторванным от всей группы и таким образом лишен возможности непосредственно руководить работой и отвечать за ее темпы и результаты, необходимо прежде всего констатировать полный провал намеченного календарного плана работ, ибо все сроки для окончания отдельных частей работы нарушены с опозданием на 1-2 месяца. Если и дальше работа будет вестись теперешним способом, опоздание несомненно будет постепенно прогрессировать и срок пуска котла и его испытаний очень сильно отодвинется.

Из особенно затянувшихся работ, грозящих задержать окончание постройки и пуска котла следует особенно подчеркнуть следующие.

- Змеевики.

а) До сих пор еще не прокатана болванка для изготовления труб, ибо уже более месяца мы ждем ответа от Днепропетровского завода им. Ленина. Неполучение ответа задерживает плавку и прокатку стали и ее отправку на завод. Необходимо самым срочным образом добиться ответа от Днепропетровского завода, прокатать и отправить болванку и срочно протянуть трубки, ибо задержка здесь держит всю работу.

б) Не выяснена до сих пор организация и место загибки змеевиков. их отжига и сварки. Надо скорее выпустить чертежи и послать инж. ФЮНЕРА в Днепропетровск, Таганрог и Ленинград для выяснения всех необходимых вопросов и наладки исполнения.

в) Сильно задержалась вся работа по сварке: надо ее ускорить, созвать специальное совещание, о котором я давно Вас просил, выделить в помощники ФЮНЕРУ специального человека, Форсировать ответ о сварке от Берлинского Торгпредства и энергично протолкнуть все работу.

г) Сильно задержалась работа по исследованию сталей, вследствие задержки изготовления образцов на зав[оде] Электросталь и неполучения четкого ответа от Днепровского Ин-та Металлов. Это задержит окончательный выбор стали. Вообще изготовление и монтаж змеевиков будет одной из самых ответственных и длительных работ, ибо при теперешней продвинутое работ лишь при самом энергичном нажиме и отсутствии неполадок удастся закончить змеевики не ранее 1.II — 1.III.

- Вторым самым узким местом являются заграничные заказы, которые надо проталкивать изо всех сил, ибо в самом лучшем случае, если мы получим удовлетворительные предложения фирм к 1-15.X. можно рассчитывать на получение заграничного оборудования к 1 .III, вероятнее же всего, что этот срок еще сдвинется примерно до 1.IV, ибо придется вести переписку по выяснению технических деталей и изменениям предложений, если же учесть еще не менее 1 месяца на монтаж, пробы, наладку, то в лучшем случае мы сможем освоить заграничное оборудование к 15.IV-1.V. если не буд[у]т немедленно приняты сверх-энергичные меры для ускорения.

- С июля месяца тянется заказ дымососа, до сих пор нет подтверждения заказа, неизвестны технические характеристики дымососа, нет нужных данных для заказа мотора, который нельзя уже далее откладывать. Эта, хотя и второстепенная, часть установки тоже может нас задержать.

- Необходимо срочно заказать конденсатный насос с мотором.

- Самым срочным образом надо дать спецификацию на арматуру. трубы, кирпич и т. п. и либо заказать самим, либо передать Теплоинституту, оказав тогда ему помощь в реализации заказа.

- Надо дать заказ на вентилятор с мотором.

- Надо всемерно ускорить начало строительных работ, оформив их производство с Теплоинститутом и дав ему описание спецификации и чертежи для работ.

- Надо внести ясность с Теплоинститутом в заказ и изготовление измерительных приборов.

- Надо устроить выпуск чертежей кованых и литых деталей, выяснить материал для их изготовления и выделить заказы.

- До сих пор совершенно не продвинулся вопрос о чрезвычайно ответственной и срочной работе по проектированию промышленного котла. Необходимо внести здесь полную ясность. По этому поводу мною подается особая записка.

Основными причинами, замедляющими темп работы и понижающей ее качество являются.

- Моя полная оторванность от рабочей группы, совершенно не дающая мне возможности руководить ее работой, своевременно давать нужные указания и выправлять ошибки, промахи и т. п„ ибо эпизодические, редкие и кратковременные мои свидания с отдельными работниками ни в коем случае не могут обеспечить необходимое наблюдение за работой. Я совершенно не имел времени проверять расчеты, часто вынужден оставлять в ущерб качеству работы не вполне удачные конструкции, во избежание дальнейшей задержки работ, отчего несомненно падает качество работы; некоторых из сотрудников я вообще не видел ни разу; я не имею под руками необходимых чертежей и данных, лишен нужных и своевременных справок, лишен возможности посоветоваться и проконсультировать ряд вопросов, не обеспечен необходимой литературой, получение коей затягивается на месяцы и т. п. Фактически я превращен не в руководителя, а в консультанта. Поэтому, несмотря на Ваши указания на мою ответственность за всю работу, я в целях полной ясности считаю своим долгом сообщить Вам, что при теперешних условиях, когда я фактически лишен всякой возможности руководить работой и активно влиять на ее ход, я не могу принять на себя ответственность за ее темпы и результаты. Более того, я считаю себя обязанным предупредить Вас, что при теперешнем положении задержки, ошибки, неполадки и недоразумения совершенно неизбежны, ибо у меня нет никаких возможностей их предотвратить. Я заявляю об этом не из желания избегнуть ответственности, ибо за долголетнюю свою работу я никогда не уклонялся от полной ответственности за руководимое мною дело. В моей более чем 20-летней инженерной деятельности до сих пор не было еше ни одного случая, провала, неудачи или даже крупного промаха. Работа по проектированию и постройке моего прямоточного котла, являющегося первым в мире по типу и качеству, для меня очень близка и дорога, представляя завершение всей моей научной и инженерной работы. Поэтому Вы можете быть уверены, что я принимаю и буду принимать все меры, чтобы провести эту работу наилучшим образом и не скомпрометировать мое научное имя — последнее, что у меня осталось.

Но при создавшихся условиях, вызывающих серьезное опасение за успех дела, отнимающих у меня последнюю энергию и силы и доводящих меня до полного и безнадежного отчаяния, я боюсь, что у меня не хватит сил довести дело до благополучного конца.

Дайте же мне наконец возможность работать вплотную, переведите меня поскорее на завод для совместной работы со всей группой, создайте минимум душевного спокойствия, путем установления более определенного и легкого режима, и я целиком и полностью ручаюсь за успех моего котла, если вы конечно окажете и впредь нужную поддержку и помощь. Иначе, громадная энергия и труды, вложенные Вами в это дело, большое усердие и старание наших сотрудников пропадут даром и блестящая идея будет погублена.

- Кроме обеспечения мне возможности непосредственного, непрерывного руководства работой, надо будет дать группе нашей достаточное помещение на з-де Парострой.

- Необходимо надлежащим образом укомплектовать группу, освободив ее от балласта и добавив нужных работников.

Если Вы дадите мне возможность как следует работать, я обещаю Вам сделать с Вашей помощью чудеса, которые поразят мир и поднимут Советскую науку и технику на небывалую, но заслуженную ею высоту. При теперешнем же положении неизбежен срыв работы и во всяком случае сведение ее результата на гораздо более низкую ступень. Не дайте же испортить столь успешно начатое дело и потерять результаты стольких усилий, энергии и знаний, вложенных в него.

15.IX 1931 [г.]

Л. Рамзин

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1.Д. 69. Л. 10-12 об. (А) Рукописный подлинник, автограф Л. К. Рамзина (написано карандашом). На Л. 11 («титул») написано «Начальнику ОКБ № 11 Н. И. Наумину». На Л. 13-17 — машинописная копия, экземпляр закладки, аналогичный Б.

Там же.Д.2.Л. 77-73. (Б) Машинописный экземпляр (копия) того времени (нумерация в обратном порядке). Разночтения, кроме отмеченных в подстрочнике: в машинописном экземпляре отсутствуют все подчеркивания, сделанные Рамзиным в рукописи; фамилии и название завода (Электросталь, Парострой) напечатаны прописными буквами. На Л. 77 вверху слева — дата «15/IХ» (от руки). Рукописные пометы по тексту красным карандашом рукой Н. И. Наумина (почти везде есть его подпись-росчерк): на Л. 77 рядом с п. 1, а) «до сих пор еще не прокатана болванка для изготовления труб [...]» — «Ответ получен. Сталь прокатана» (подпись-росчерк Наумина); на Л. 76 — п. г) «6) Не выяснена до сих пор организация и место [...]» — «Выясняется»; п. в) «Сильно задержалась вся работа по сварке [...]» — «Все сделано. Выделен Салменков и <выделят> еще одного человека» (подпись-росчерк Наумина); г) «Сильно задержалась работа по исследованиям сталей [...]» — «Стали уже исследуются» (подпись-росчерк Наумина); п. 2 «Вторым самым узким местом являются заграничные заказы [...]» — «Выдан уже заказ» (подпись-росчерк Наумина); на Л. 75 -п.З «С июля месяца тянется заказ дымососа [...]» — «<10>/ХI уже будет готов»; п. 4 «Необходимо срочно заказать конденсатный насос с мотором» — «Заказан уже в Теплотехническом] институте»; п. 5 «Самым срочным образом надо дать спецификацию на арматуру [...]» — «Передана уже ведут работу» (подпись-росчерк Наумина); п. 7 «Надо всемерно ускорить начало строительных работ, оформив [...]» — «передано уже»; п. 8 «Надо внести ясность с Теплоинститутом в заказ и изготовление измерительных приборов» — «Сделано уже»; п. 9 «Надо устроить выпуск чертежей [...] и выделить заказы» — «Сделано»; п. 10 «До сих пор совершенно не продвинулся вопрос о [...] проектированию промышленного котла. Необходимо внести здесь полную ясность. [...]» — «Ясность внесена»; последний абзац на Л. 75 «1. Моя полная оторванность от рабочей группы [...]» — «Перевести на завод» (подпись-росчерк Наумина); на Л. 73 — второй абзац сверху «Дайте же мне наконец возможность работать вплотную, переведите меня поскорее на завод [...]» — «Переводится»; следующий абзац «2. [...] надо будет дать группе достаточное помещение на з-де ПАРОСТРОЙ» — «Помещение дано другое» (подпись-росчерк Наумина).

Там же. Л. 82- 78. Машинописный экземпляр (копия) того времени (нумерация в обратном порядке), аналогичный Б. На Л. 82 вверху рукописные пометы: «т. Наумину в дело» (подпись-росчерк, неразборчиво), «Уже есть»; дата «15/IХ» (19072).

Жизнь и внутренняя политика:

15 сентября 1931 года Политбюро принимает решение о досрочном освобождении бывших вредителей, инженеров и техников железнодорожного транспорта для использования их на транспорте по списку представленному Постышевым и Акуловым с оставлением наказания условным и применении к освобожденным гласного надзора ОГПУ.

Из справки о специалистах-транспортниках передаваемых ТО ОГПУ в НКПС и его органы на 12 декабря 1931 года было освобождено 277 человек. Из них передано 154 человека, в пути из лагеря находились 124 человека (цифры на 1 человека не совпадают) (11248).

За рубежом:

15-17 сентября 1931 состоялось Инвергордонское восстание на английском флоте (в Северной Шотландии) из-за снижения жалования. Матросы победили (2438,233).

Авиапромышленность:

16 сентября 1931 Нач. ЦАГИ и Нач. АГОС писали письмо N 1098с в ВАО на 511/Н-34 от 3 сентября 1931:

"ЦАГИ препровождает Вам имеющиеся у него фотоснимки только с ТБ-3 и то с одной позиции, в развитие этого фото ЦАГИ направляет схематические снимки ТБ-3 с чертежа с указанием на них требуемых Вам габаритов.

Что же касается снимков с Р-6, то таковых в ЦАГИ не имеется. За получением фото ЦАГИ просит Вас обратиться в НИИ, где указанные снимки имеются. Справка: в ЦАГИ есть отчет по испытаниям и там приложены снимки НИИ. Со своей стороны ЦАГИ прилагает Вам фото со схематических чертежей с 3-х позиций с габаритными размерами." (2375,42).

Другие оборонные отрасли:

16 сентября 1931 г. польское правительство подписало соглашение с фирмой «Виккерс» о приобретении 38 танков Мк.Е, а также лицензии на их производство. Весной 1935 г. двухбашенный польский танк 7ТР дошел в серию. Со второй половины 1937 г. начался выпуск танков 7ТР с одной башней и 37-мм пушкой Бофорс (15117).

За рубежом:

16 сентября 1931 дирижабль причалил к Эмпайр Стейт билдинг (3481).

Авиапромышленность:

17 сентября 1931 завод 31 направил в Самолетный сектор ВАО письмо N 2294с:

"Согласно Вашего письма N 274-п13 от 31 августа с.г. и заказа N 318 от 5 августа с.г. при этом препровождаем фотокарточки на самолеты Р-1, Р-5, вид спереди и сбоку, С-62бис - снятие лодки со стапеля и поплавки Шорт, которые намечаем в производстве в одном экз." (2375,8).

17 сентября 1931 авиаторпеду ВВС 12 приняли на гос. испытания на Балтийском флоте (561,5).

С 17 сентября 1931 на Балтике проходили государственные испытания ВВС-12 - торпеды низкого торпедометания. Комиссия во главе с Л.И. Никифоровым отметила ряд недостатков. Так, смазка механизмов в полете иногда загустевала, потребовали также ввести стопорные вертушки взрывателей, чтобы избежать их случайного срабатывания от рывков и ударов. После повторных испытаний в июле-августе 1932 г. (там же и на Черном море) торпеду ВВС-12 приняли на вооружение как ТАН-12. В ноябре на Балтике успешно закончили испытания ВВС-15, снабженной электроподогревателем. 9.7.1933 эту торпеду тоже приняли на вооружение как TAB-15 (12002).

Другие оборонные отрасли:

17 сентября 1931 г. Спецмаштрест получил задание на разработку средств механизации артиллерии большой и особой мощности. Предлагалось в срок до 1 мая 1932 г. разработать и представить на согласование Артуправлению «самоходный корпусной триплекс», содержащий 107-мм пушку обр. 1909/30 гг., 152-мм гаубицу обр. 1909/30 гг. и 203-мм мортиру обр. 1929 г. (мортира «Ж»), а также «триплекс Тяжелой Артиллерии Особого Назначения (ТАОН)», который должен был состоять из 152-мм пушки большой мощности, 203-мм гаубицы обр. 1929/31 гг. и 305-мм мортиры обр. 1931 г. (11417).

17 сентября 1931 г. Спецмаштресту было дано задание разработать средства механизации артиллерии большой и особой мощности. В частности, предлагалось до 1 мая 1932 г. представить Артуправлению проекты шасси "самоходного корпусного триплекса", состоящего из 107-мм пушки обр. 1910/30 гг., 152-мм гаубицы обр. 1909/30 гг. и 203-мм мортиры обр. 1930 г., а также "триплекса Тяжелой Артиллерии Особого Назначения (ТАОН)", вооруженного 152-мм (или 1 30-мм) пушкой, 203-мм гаубицей обр. 1929/31 гг. и 305-мм мортирой (15647).

Жизнь и внутренняя политика:

17 сентября 1931 г. в пескаху колодца Дахлы на север от Красноводска произошел самый тяжелый и кровопролитный 10-часовой бой между Иомудо-казахской басмаческой группой (до 500 сабель) и кавалерийским дивизионом Малышева. Чекисты понесли тяжелые потери, но разбили басмачей. 17 сентября 1931 г. произошел бой с Ташаузским отрядом басмачей (250 сабель). Басмачи были разбиты, потеряв 90 человек. Это были последние крупные операции против басмачей – к концу 1931 г. их основные силы были разбиты, все стоянки, кишлаки, колодцы перешли под контроль чекистов и красноармейцев (17325).

За рубежом:

17 сентября В 1931 году в Нью-Йорке в отеле Савой фирма «RCA-Victor», Нью-Йорк, демонстрирует первую долгоиграющую запись (LP) на 33 1/3 оборота в минуту с 5-й симфонией Бетховена, но предприятие терпит неудачу из-за высокой цены проигрывателей (14772).

17 — 18 сентября 1931 г. инцидент в Мюнхене: убита-застрелилась Гели Раубаль – любовница Гитлера -  племянница (дочь сводной сестры Гитлера фрау Анджелы Раубаль) и любовница Адольфа Гитлера.

У.Ширер «Взлет и падение третьего рейха»:

«Так или иначе, роман дяди с племянницей был чем-то омрачен, Между  ними происходили яростные перепалки. 17 сентября 1931  года  Гели  объявила,  что возвращается в Вену,  где продолжит  занятия  пением.  Гитлер  был  против. Разразился скандал, свидетелями которого стали  соседи. Они  слышали,  как Гели, высунувшись из окна мюнхенской квартиры, крикнула Гитлеру, садившемуся в автомобиль (он собрался ехать в Гамбург): "Значит, ты запрещаешь мне ехать в Вену?" "Да!" - ответил он.  На следующее утро Гели Раубал обнаружили в ее комнате с простреленной грудью. Следователь после тщательного  дознания  пришел  к  заключению,  что имело место самоубийство.  Пуля  проникла  в  грудь  ниже  левой  ключицы  и поразила сердце. Следователю представлялось очевидным, что выстрел произвела сама Гели.  И все же на протяжении нескольких лет по  Мюнхену  ходили  слухи, будто убил ее либо сам Гитлер в припадке гнева, либо Гиммлер, пожелавший покончить с ситуацией, вредившей авторитету партии.»

Александр Кац «Евреи. Христианство. Россия.»:

Бригитта Гитлер, невестка фюрера, утверждала, что Гели Раубаль была в действительности «беременна от одного молодого еврея, профессора рисунка из Линца, которого она знала с 1928 г. и за которого готовилась выйти замуж…»» (17325).

Авиапромышленность:

С 18 сентября 1931 г. на Балтийском море начались государственные испытания торпеды ВВС-12. К августу следующего года сбросили 20 торпед двух типов (на базе 45-12 и 45-15). И опять торпеда ВВС-12 оказалась надежнее, и ее приняли на вооружение ВВС РККА (куда входила и морская авиация) под индексом ТАН-12 (4144).

Другие оборонные отрасли:

18 сентября 1931 года коллегия ОГПУ при СНК СССР постановила: «... Фирсову А.О. оставшийся срок изоляции заменить высылкой в г.Харьков для работы на ХПЗ», а 18 ноября 1931 г. начальником ОЦР (отдела центральной регистрации) ОГПУ Фирсову А.О. было выдано удостоверение для следования к месту высылки в г.Харьков, куда он прибыл в январе 1932 года для работы на ХПЗ в должности инженера-конструктора. А в январе следующего года он на этом заводе возглавил танковое конструкторское бюро. В должности начальника этого КБ Афанасий Осипович проработал до марта 1937 года, т.е. до второго ареста (11504).

18 сентября 1931 г. на Балтийском море начались государственные испытания торпеды ВВС-12. К августу следующего года сбросили 20 торпед двух типов (на базе 45—12 и 45—15). И опять торпеда ВВС-12 оказалась надежнее, и ее приняли на вооружение ВВС РККА (куда входила и морская авиация) под индексом ТАН-12 (15117).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 18 и 24 сентября 1931. Из протокола заседания Политбюро № 62, 1931 г.

Об использовании освобождаемых бывших вредителей

Не возражать против досрочного освобождения бывших вредителей—инженеров и техников ж. д. транспорта для использования их на ж. д. транспорте по списку, представленному Постышевым и Акуловым, с оставлением наказания условным и применением к освобожденным гласного надзора ГПУ (11652).

За рубежом:

18 сентября 1931 года Книпкамп фактически поставил крест на трёхлетней работе Krupp и других фирм над легким танком. В качестве ориентира при разработке новых танков был выбран тягач Carden-Loyd, который производитель совместно с фирмой Vickers продвигал на зарубежные рынки с 1929 года. Машина постоянно модифицировалась, причём она существовала как в виде артиллерийского тягача, так и в качестве машины, имевшей грузовую платформу. Позже детище Джона Кардена и Вивиана Лойда превратилось в лёгкий танк, последнее звено в эволюции которого, Light Tank Mk.VI, составляло основу английских бронетанковых сил на начало Второй мировой войны. Продвижение тягачей на экспорт дорого обошлась англичанам. Английские наработки стали базой для создания немцами своих танков второго поколения, да и итальянские танки тоже базировались на английских конструкциях. В итоге через несколько лет англичанам пришлось воевать с тем, к созданию чего они сами приложили руку (17463).

18 сентября 1931 года была утверждена спецификация на новый Kleinetraktor. Инициатором её разработки выступил сам концерн Krupp. Согласно новым требованиям, ходовая часть состояла из 4 опорных катков диаметром 500 мм, а пятый каток одновременно выполнял роль ленивца. Подвеска на половинчатых рессорах напоминала подвеску Carden-Loyd, но при этом явно не являлась копией английской конструкции. Позже диаметр опорных катков был увеличен до 530 мм, а длина гусеничной ленты – до 7 метров (по 140 траков в ленте).

21 декабря с концерном Krupp были заключены контракты на изготовление опытного Kleinetraktor (30 700 марок) и разработку ходовой части (13 000 марок). Позже, в мае 1932 года, сумма, выделенная на постройку машины, выросла до 43 700 марок. Постоянные внесения изменений в конструкцию привели к тому, что в изначальные сроки изготовления машины (к 30 июня 1932 года) исполнитель не вложился. Показ Kleinetraktor с серийным номером 8000 состоялся 29 июля 1932 года.

Внешне машина здорово напоминала уменьшенный в размерах L.S.K. с примесью английских технологий. От большого «горба» над мотором конструкторам удалось избавиться благодаря использованию оппозитного мотора Krupp M 301, который ставился и на лёгкий армейский грузовик и артиллерийский тягач L2 H 43 (он же Krupp Protze). По тактико-техническим требованиям он должен был развивать мощность 60 лошадиных сил, но в реальности выдавал 52–54 лошадиные силы. Кроме того, машина получилась немного тяжелее, чем требовалось по заданию. Тем не менее, на испытаниях Kleinetraktor смог развить скорость 42 км/ч. На испытаниях в Вюнсдорфе немецкий «трактор» показал полное превосходство над тягачом Carden-Loyd. Да, конструкция всё ещё требовала доработок, но по сравнению с Leichttraktor это был однозначный успех.

Первоначально Kleinetraktor рассматривался как многоцелевая машина. Предполагалось создать на общей базе машину наблюдателей, артиллерийский тягач и подвозчик боеприпасов. Впрочем, после испытаний генерал Освальд Лутц, отвечавший за моторизацию Рейхсвера, сразу же заговорил как минимум о пяти Kleinetraktor с вооружением. Случилось это 12 октября 1932 года. Варианты другого использования гусеничной платформы вскоре сами собой отпали, и танк стал основной версией новой машины (17463).

September 18 1931 Japanese begin conquest of Manchuria (1037).

18 сентября 1931 японцы вторглись в Манчжурию (2443,406) и мы лишились права пользования КВЖД (1285).

18 сентября 1931 г., на железнодорожном полотне принадлежавшей Японии Южно-Манчжурской железной дороги (ЮМЖД) в районе местечка Лютяогоу недалеко от Мукдена, произошел взрыв поезда. Этот взрыв, организованный, как выяснилось впоследствии, японскими агентами, был объявлен диверсией китайской военной охраны. Под предлогом обеспечения безопасности движения поездов 18 сентября в зону дороги были введены две роты японских солдат, которые были встречены выстрелами китайской дорожной охраны. Японские солдаты открыли ответный огонь, а затем в ходе продолжавшейся перестрелки напали на казармы китайской полиции и регулярных китайских войск (3871).

18-19 сентября 1931 японские войска приступили к оккупации Маньчжурии. К исходу 1931 г. она была завершена. Действия милитаристской группировки, которые было вынуждено постфактум санкционировать правительство Японии, явились новым и в основном непредвиденным фактором для военного и политического руководства. "...Перед началом авантюры не было заметно никакого особенно большого напряжения по подготовке театра военных действий, по созданию особых запасов снарядов, военных материалов и т. и." (Н. КР-в. "Вползание в войну" // Война и революция. 1934. Март-апр. С 35.). До маньчжурского кризиса советско-японские отношения отличались, как писал Сталину первый заместитель наркома иностранных дел Крестинский, "отсутствием какой бы то ни было напряженности" (Очерки истории Министерства иностранных дел России.- В 3 т. Т. 2: 1917-2002 гг. / Отв. ред. А. В. Торкунов. М., 2002. С. 210. См. также: Молодяков В. Э. Несостоявшаяся ось: Берлин - Москва - Токио. М., 2004. С. 85-86. В 1929 г. IV Управление Штаба РККА отмечало "сдержашгую" позицию Токио в отношении советско-китайского конфликта. В документах отдела международных связей (фактически - разведки) Коминтерна до 1931 г. Япония не упоминалась среди вероятных противников СССР (POZNIAKOV V. The Enemy at the Gates: Soviet Military Intelligence in the Interwar Period and its Forecasts of Future War, 1921-1941 //Russia in the Age of Wars, 1914-1945 / Ed. by Silvio Pons and Andrea Romano. Milan, 2000. P. 221).) (22725).

18 сентября 1931 японская армия при поддержке авиации начала наступление на Мукден и установила Манчжоу-го (3481).

18 сентября 1931 года, когда японские войска вторглись в Маньчжурию. Уже 1 марта следующего года там было провозглашено марионеточное «государство» Маньчжоу-Го (11703).

18 сентября в 1931 году начались агрессивные действия японских милитаристов в северо-восточном Китае, завершившиеся захватом Маньчжурии и образованием марионеточного государства Маньчжоу-Го. Был создан плацдарм для агрессии против СССР, МНР и остальной части Китая, на Дальнем Востоке возник очаг мировой войны. В августе 1945 г. советские войска освободили Маньчжурию от японской оккупации (14773).

18 сентября 1931 г. используя «инцидент у Лютяогоу» — взрыв на железной дороге у Мукдена и обстрел японских солдат как повод для войны, японская армия с целью обеспечения безопасности начала вторжение в Китай. 19 сентября японцы заняли Мукден, и за 3 месяца оккупировала Маньчжурию. 18 февраля 1932 г. (см.) в Маньчжурии было создано «марионеточное» государство Маньчжоу-Го. Новое государство возглавил император Пу И (см. 17 октября 1967 г.).

«История Китая», под ред. Л.Симоновская, Н.Юрьев, М., «Наука», 1974:

18 сентября 1931 г. Квантунская армия захватила Шэньян и начала оккупацию основных городов и районов Северо-Восточного Китая. Нанкинское правительство не решилось оказать сопротивление агрессору. Войскам Чжан Сюэ-ляна было приказано без боя отойти в Северный Китай. Чан Кай-ши обратился за помощью к Лиге Наций. Советский Союз сразу же осудил агрессивные акции японских империалистов. Но правящие круги Англии, Франции и США, определявшие позицию Лиги Наций, рассчитывая, что захваченный японцами Северо-восток Китая станет плацдармом для нападения Японии на Советский Союз, не приняли действенных мер. Созданная Лигой Наций комиссия Литтона «для изучения маньчжурского вопроса» лишь через год, к сентябрю 1932 г., расценила действия Японии как агрессию и предложила вывести из Маньчжурии японские войска. В то же время комиссия предложила признать «особые права» Японии в этом районе Китая (17325).

18 сентября 1931 при загадочных обстоятельствах застрелилась племянница и любовница Гитлера Гели Раубаль (4962).

18 сентября 1931 самоубийством покончила племянница и возлюбленная А.Г. Гели Раубаль (3240).

Авиапромышленность:

19 сентября 1931 стартовали испытания высокой торпеды 10/15 Остехбюро. В июне 1931 после войсковых и сдаточных испытаний комиссия, назначенная нач. УВВС Я.Алкснис во главе с нач. Воздушных сил ЧМ В.К.Лавровым на первом заседании обсудила результаты проведенных сбросов высоких торпед 10/15 и указала на выявленные дефекты и дала 2 месяца на их устранение. Остехбюро должно было подготовить пять комплектов и на войсковых испытаниях хотели проверить возможность сброса до высоты 800 м. По разным причинам испытания не удалось начать ни в июле, ни в августе. Испытания начали с имитации атаки ТБ-1 на л Парижская Коммуна, торпеду сбросили с 2000 м и она прошла мимо от цели. Следующее испытание было в октябре 1931 (1966,10).

19 сентября 1931 фактически начались войсковые испытания торпеды ВВС-15. Проводил их временно сформированный отряд 9-й авиабригады, которым командовал летчик Морозов. Состоял отряд из двух ТБ-1. Испытания проходили в Крыму, в районе Севастополя с марта 1931. При сбросе с высоты 1000- 1200 м система работала удовлетворительно, выше - время спуска превышало расчетное. Когда попытались увеличить участок свободного падения, торпеда после приводнения работать отказывалась - слишком сильный получался удар. После внесения некоторых усовершенствований торпеду выставили на войсковые испытания. Их собирались проводить в июле, но по различным причинам сперва перенесли на август, а фактически начали лишь 19 сентября.

Целью являлся линкор "Парижская Коммуна". Сбрасывали так, чтобы торпеда прошла заведомо мимо корабля. Дело в том, что не имелось "мнущихся" (практических) боевых зарядных отделений. В октябре, во время маневров флота, пара ТБ-1 залпом сбросила торпеды по буксируемому щиту в 15 милях от Херсонесского маяка. Обе промахнулись. Трудно было учесть снос парашютов ветром. Но механизмы торпед отработали исправно. Всего до 14 ноября выполнили девять сбрасываний. Поскольку в первую очередь всех интересовала баллистика системы, то часто сбрасывались "болванки" - габаритно-весовые макеты без "начинки"

Для высотного метания сочли наиболее выгодным приспособить тоже 18-дюймовую торпеду образца 1910/15 г. (тип "Л"), Первоначально она предназначалась для подводных лодок. Парашютная система значительно увеличивала продольный габарит, но торпеда образца 1910/15 г. была существенно короче (и легче) торпеды образца 1912 г.

Авиационный вариант, именовавшийся в документах ВВС- 10/15 или просто ВВС-15, отличался от своего прототипа усиленным корпусом боевого отделения, наличием стопорных устройств, автоматически открывавшихся при ударе о воду, и парашютной системой. Последняя находилась в специальной коробке, крепившейся к хвостовой части торпеды.

Парашютная система в значительной степени была унифицирована с авиационной миной ВОМИЗА-ЮО, создававшейся в том же ОТБ. В момент отделения от самолета открывались все предохранительные защелки. Сперва все падало как единое целое, затем набегающий воздушный поток откидывал назад козырек колпака, освобождая находившийся под ним самый маленький, стабилизирующий парашют. Через 1,5-2 с рывок от раскрытия купола приводил в действие автоматический затвор, соединявший колпак и парашютную коробку. После этого колпак отделялся вместе с маленьким парашютом. Затем выпускался следующий купол, побольше. Время опускания на нем варьировалось в зависимости от высоты сброса.

Еще в момент отделения от самолета запаливались дистанционные трубки. Назначением их было - через заданный промежуток времени поджечь пороховые заряды в замках между парашютной коробкой и торпедой. После чего под давлением пороховых газов замки автоматически открывались, и коробка, отделившись, опускалась на парашюте. Время горения дистанционных трубок подбиралось так, чтобы главные парашюты срабатывали на высоте 350-400 м. Такое устройство вынуждало пилотов жестко выдерживать высоту сброса торпеды. Если высота оказывалась больше расчетной, то увеличивалось время спуска, а с ним и вероятность уничтожения торпеды зенитным огнем с атакуемого корабля, шансы которого уйти из зоны циркуляции торпеды тоже возрастали. Если же сброс происходил слишком низко, то парашютная система могла попросту не успеть достаточно затормозить торпеду, сильный удар которой о воду мог привести к выходу из строя ее механизмов.

Главных куполов было два. Сначала раскрывался нижний, в 15 м под которым висела на тросах торпеда. Через 10-15 с после него выпускался верхний, тоже соединенный тросом с торпедой. Разделенное по времени раскрытие парашютов позволяло ослабить рывок. Этой же цели служили амортизаторы из резинового шнура, шедшие параллельно тросам. В ненагруженном состоянии их длина составляла примерно половину длины троса, поэтому динамический удар сначала гасился вытяжением амортизаторов.

На двух парашютах торпеда в наклонном положении снижалась до самой воды. При ударе о поверхность моря бугеля, соединявшие торпеду и тросы парашютной системы, раскрывались и сдергивались с корпуса вспомогательным амортизатором. Система обеспечивала ВВС-15 вход в воду со скоростью 20-25 м/с, что примерно соответствовало свободному падению с высоты 25-30 м, предельной для торпеды образца 1910/15 г.

Поскольку в боевых условиях парашютная система безвозвратно терялась, то, как и у ВОМИЗы, ее выполнили из недефицитных материалов. Купола изготовлялись из парусины, короб делали из кровельного железа, его крышку - из фанеры. На учениях все это поднимали из воды, находя по специальным буйкам, прикрепленным к элементам системы (12002).

За рубежом:

19 сентября 1931 был Манчжурский инцидент - провокация японцев на арендованной ими ЮМЖД как повод для захвата Манчжурии к началу 1932 (2438,391).

К вечеру 19 сентября 1931 японские силы заняли города Мукден и Чанчунь. Китайские войска стали в беспорядке отступать. Особенностью ситуации было то, что военные действия в Манчжурии были начаты по инициативе самих японских военных - командования Квантунской армией. Японское правительство в Токио не санкционировало действий военных. В период событий в Манчжурии японские войска насчитывали там всего лишь 10 тыс. человек, в то время как численность китайской армии в этом регионе доходила до 300 тыс. Но Чан Кайши заранее отказался от вооруженной борьбы. Он отправил телеграмму маршалу Чжан Сюэляну, в которой охарактеризовал действия японской армии как заурядную провокацию. Во избежание расширения конфликта он предложил воздерживаться от оказания сопротивления японским силам. Учитывая внутреннюю слабость Китая, Чан Кайши считал крупномасштабную войну с Японией гибельной в силу неспособности китайских вооруженных сил противостоять японским на поле боя.

По этой же причине правительство Чан Кайши формально не объявляло войну Японии и не разрывало с ней дипломатических отношений. Непосредственных переговоров с японской стороной Чан Кайши тоже избегал, придерживаясь выжидательной тактики и рассчитывая выиграть время для укрепления обороноспособности Китая. Надежды на урегулирование ситуации китайская сторона связывала с посредничеством Лиги Наций и США. Китайское руководство надеялось при этом использовать противоречия между Японией и другими державами (3871).

Авиапромышленность:

20 сентября 1931 впервые была упомянута ГИРД во главе с Цандером в письме Цандера К.Э.Циолковскому (388,58) и писал, что построит первый советский аэроплан.

20 сентября 1931 года, когда секретарь группы Фортиков писал о ней в письме к Циолковскому:

"В Москве, при бюро воздушной техники при НИСе ЦС Осоавиахима... наконец создана группа по изучению реактивных двигателей и реактивного летания. Я являюсь ответственным секретарем группы, именуемой, кстати, ГИРД" (11143).

20 сентября 1931 г. общественное бюро изучения реактивного движения, созданное 18 июля 1931, преобразовано в ГИРД, которая называлась вначале МосГИРД, затем- Центральная ГИРД (ЦГИРД). Организаторами ГИРД были С.П. Королев, Ф.А. Цандер, М.К. Тихонравов, Ю.А. Победоносцев. Группа располагалась в подвале дома № 19 по ул. Садово-Черногрязской, вместе с ЦКБ по планерам Осоавиахима, которое возглавлял O.K. Антонов. В 1931 г. в ГИРД организовано 4 бригады: № 1 (далее - КБ-7 РНИИ) - разработка жидкостных двигателей для ракетоплана; № 2 - жидкостных баллистических ракет; № 3 - ПВРД, газодинамических испытательных установок; № 4 - ракетопланов и крылатых ракет. В 04.1931 г. было принято решение о создании Опытного ракетного завода ЦГИРД.

Существовала также Ленинградская группа - ЛенГИРД, созданная 13.11.1931 г., организаторами которой были Н.А. Рынин84 и В.В. Разумов (председатель); располагалась в Иоанновском равелине Петропавловской крепости.

В 09.1930 г. испытан воздушно-бензиновый ракетный двигатель Цандера ОР-1. 17.08.1933г. запущена первая советская ракета Р-1 («09») с жидкостным двигателем Цандера, 25.11.1933г. запущена ракета ГИРД-Х (11982).

20 сентября 1931 г. ответственный секретарь Группы изучения реактивного движения И.П. Фортиков в письме от уведомляет К.Э. Циолковского о создании ГИРД при Научно-исследовательском секторе (отделе - по другим документам) ЦС ОСОАВИАХИМ.

В сентябре 1930 г. в Московский авиационный институт, где тогда работал Ф.А. Цандер, перевели Авиационный факультет из Ленинграда. Вместе с факультетом переехал в Москву Кружок по изучению реактивного принципа летания и идей К.Э. Циолковского, главным вдохновителем которого был инженер Николай Иванович Ефремов. Он и два его товарища по Кружку - Г.И. Иванов и Ф.А. Федулов - стали помощниками Цандера, а затем и сотрудниками будущей Группы по изучению реактивных двигателей (ГИРД). Н.И. Ефремов в своих воспоминаниях относит формирование ГИРД к сентябрю 1931 г., конструктор ракетно-космических систем В.П. Глушко — к осени того же года, Я.К. Голованов к лету 1931 г.'' Нельзя назвать точную дату события, если оно не зафиксировано в официальном юридическом документе (22685).

Другие оборонные отрасли:

20 сентября 1931 УММ РККА выдало ХПЗ заказ N 7090311 согласно которому ХПЗ д.б. к 1 ноября изготовить 6 опытных образцов БТ, но сделали всего три, которые приняли участие в параде 7 ноября в Москве. По КП прошли только два, т.к. у третьего при подходе загорелся двигатель. Два остальных покинули КП с трудом из-за неполадок с КПП (3879,12).

20 сентября 1931 года на Политбюро ЦК ВКП(б) рассматривался вопрос о конструкторских бюро. Было решено оставить их при ОГПУ (11248).

20 сентября 1931 г. Протокол ПБ № 63 п.14: О конструкторских бюро (Орджоникидзе, Акулов; ПБ от 30-8-1931, протокол № 59, п.3/12). Приняты решения: а) Оставить конструкторские бюро при ОГПУ. б) Принять согласованное предложение Акулова и Орджоникидзе об освобождении некоторой части инженеров для работы в ВСНХ по списку, согласованному между Акуловым и Орджоникидзе – ОП (15957).

20 сентября 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 63. 14. О конструкторских бюро. (ПБ от 30 августа 1931 г., пр. № 59, п. 3/12). (Орджоникидзе, Акулов). Постановили: б) принять согласованное предложение т. Акулова и Орджоникидзе об освобождении некоторой части инженеров для работы в ВСНХ по списку, согласованному между т. Акуловым и Орджоникидзе. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 10) (12416).

20 сентября 1931 г. Постановление СНК СССР № 203с об отсрочках призыва в Красную армию в 1931 г. инженеров, техников и мастеров, работающих на предприятиях ВСНХ (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 63) (12415).

Постановление СТО СССР № 201с об образовании комиссии для рассмотрения вопросов, связанных с заключением договоров между ВСНХ и НКВМ (12415).

За рубежом:

20 сентября 1931 Великобритания отказалась от золотого обеспечения своей валюты (3481).

Авиапромышленность:

21-ое сентября 1931 г. из записной книжки Н.Н.П.:

8,5-12. Обработка результатов статиспытаний лонж. № 12

12-14,5. Расчет крепежа радиатора сам. № 11

14,5-15. Обработка результатов статиспытаний лонж. № 12

15-17,5. Заседание в ЗАО ЦАГИ (дорога)

17,5-22. Доклад в ЗАО ЦАГИ... (10667).

21 сентября 1931 в Штабе Морских Сил Черного моря в Севастополе обсуждали перспективы автожира на флоте. Докладывал Н.И.Камов. Состоялось хорошее обсуждение (79,159).

21 сентября 1931 года в Севастополе по инициативе Камова было проведено совещание в штабе Черноморского Флота. Камов рассказал об итогах работы над автожирами КАСКР-1 и КАСКР-2 и высказал ряд предложений о дальнейшем развитии винтокрылых аппаратов. Военные специалисты флота восприняли доклад с интересом. Было задано много вопросов, прозвучали предложения создать автожир для поиска подводных лодок, несения дозорной службы береговой обороны, десантных операций, обслуживания и корректировки береговых батарей, постановки мин заграждения, несения службы связи в частях, на кораблях и батареях (10224,39).

21 сентября 1931 первый мотор М-34 прибыл из Рыбинска на испытания в ИАМ. После наработки на стенде 38 часов в октябре 1931 г. его выставили на государственные испытания. К 1 ноября мотор успешно отработал 100 часов, хотя и с некоторыми поломками. В акте записали: «В целом удовлетворительно». По нормам того времени, это давало право поставить вопрос о внедрении в серийное производство. В документе также отметили, что смонтированный на опытном образце М-34 карбюратор фирмы «Зенит» (взятый от М-17) не соответствует мощности двигателя. Поэтому начали проектировать новый. В Рыбинске собрали только два М-34, поскольку в январе 1932 г. из Главного управления авиапромышленности (ГУАП) поступило распоряжение остановиться на сборке двух моторов, сдать все уже готовые детали ИАМ. В мастерских ИАМ к началу октября 1932 г. сделали пять М-34, из них один - макетный для ЦАГИ (11848).

21 сентября 1931 первый мотор М-34 прибыл на испытания в ЦИАМ с импортными карбюраторами и магнето. После наработки на стенде 38 ч в ноябре 1931 г. велись государственные испытания. В июле 1932 г. опытный образец М-34 установили на доработанный биплан Р-5, на котором провели летные испытания. В октябре — ноябре 1932 г. проводились повторные государственные стендовые испытания с отечественными карбюраторами 92КД-3 (в серии обозначались К-34), в ходе которых выявили ряд дефектов. При этом был взят мотор 1-й серии, которая позже вся была забракована и использована для учебных целей. В третий раз госиспытания на стенде вели в январе 1933 г., и опять неудачно — двигатель разрушился. В октябре того же года М-34 проходил государственные летные испытания на бомбардировщике ТБ-3. В 1932 г. начали серийный выпуск нового двигателя на заводе № 24 (Москва), к концу года ВВС получили 64 мотора 2-й серии, признанной годной для опытной эксплуатации. За следующий, 1933 г., выпущено было уже 790 экз. В 1934 г. М-34 демонстрировался в Париже как одно из достижений советской авиации. М-34 выпускался на заводе № 24 в большом количестве модификаций. Авиационные моторы закончили выпускать в 1940 г., далее в небольших количествах делали катерные до конца 1942 г. Производство двигателей для торпедных катеров неоднократно пытались восстановить вплоть до 1946 г., но этому мешала большая загрузка заводов заказами ВВС. Всего было изготовлено 10 538 экз. Позднее различными мастерскими производилась сборка двигателей из комплектов запасных частей и восстановленных деталей. С 9 августа 1936 г. в ознаменование заслуг Микулина двигатель был переименован в АМ-34. Однако на практике и далее пользовались как старым, гак и новым обозначением. Специальные модификации двигателя М-34 применялись на танках, самоходных артиллерийских установках, торпедных катерах и речных бронекатерах.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, рядный У-образный, четырехтактный, водяного охлаждения;

• мощность и вес в зависимости от модификации;

• степень сжатия 6,0 (у всех массовых модификаций);

• диаметр цилиндра/ход поршня 160/190 (у модификации ФРН и более поздних в цилиндрах с прицепными шатунами — 196,7 мм);

• полный рабочий объем у ранних модификаций 45,82 л, начиная с

ФРН — 46,66 л. М-34 выпускался в следующих модификациях:

• М-34, первая серийная модификация двигателя, безредукторная, 750/800 л.с., 608 кг. Первые серии комплектовались импортными карбюраторами «Зенит 90Р», далее отечественными К-34. Эта модификация выпускалась до конца 1939 г.

• Спаренная установка из двух М-34 с работой на один винт, проект для самолета К-7.

• М-34Ф, малая серия М-34 с форсированием по оборотам без внесения конструктивных изменений, только за счет регулировки, июнь 1933 г., 750/830 л.с.

• М-34Р. редукторный вариант, вес 677 кг, 750/800 л.с. Опытный образец сделали в ноябре 1932 г. Государственные испытания успешно

прошли в марте — мае 1933 г., серийный выпуск начали с конца того же года. 23 мая 1934 г. на повторных стендовых испытаниях получен ресурс в 500 ч. М-34Р в больших количествах выпускался до конца 1939 г.

М-34РД (он же М-34РСп), двигатель типа М-34Р специального заказа для рекордных самолетов АНТ-25 (РД), выпущенный в 1934 г. Сделали 20 комплектов деталей, из которых собрали 15 моторов, а сдали 10. Они отличались новыми всасывающими патрубками, масляными и водяными насосами, распредвалами, конструкцией хвостовика коленвала, наличием второго бензонасоса, а также более качественным изготовлением деталей (по другой технологии), меньшими допусками, применением для уплотнений высококачественной резины, тщательной регулировкой и карбюраторами К-34РД. За счет небольшого форсирования по оборотам максимальную мощность повысили до 830 л.с. Делались два варианта: со степенями сжатия 6,0 и 6,7. Первоначально для большей надежности их хотели укомплектовать импортными агрегатами, но получили запрет ГУАП. Позднее выпустили еще около 50 таких моторов для «представительских» ТБ-3, на которых наносились визиты в столицы европейских государств.

- М-34Н, безредукторный с ПЦН, проектировался с 1931 г., 750/820 л.с. Первоначально планировали, что мотор пройдет госиспытания к 15 июня 1932 г. Но первый, двухскоростной, нагнетатель, спроектированный П.И. Орловым, А.А. Микулиным и А.Н. Данилевским, оказался недостаточно надежным. Второй вариант ПЦН, односкоростной, создал Данилевский в ЦИАМ. Государственные испытания на двух опытных экземплярах провели в ноябре 1933 г., серия с сентября 1934 г. Нагнетатель выполнялся в виде отдельного съемного узла и мог монтироваться на моторы других модификаций. Введен карбюратор К-34Б, устанавливавшийся впоследствии на все модификации с ПЦН. Проектировался облегченный вариант (560 кг) с картером из магниевого сплава. В дальнейшем ПЦН хотели сделать отключаемым. В 1934 г. вели переговоры с французскими фирмами «Испано-Сюиза» и «Фарман» о проектировании нового ПЦН для М-34Н. Пытались также приобрести нагнетатели «Рато» (М-34РАТО).

- М-34Н с паротурбинным нагнетателем ПТК; нагнетатель ПТК спроектирован в ХАЙ в 1938 г., доводился в Центральном котлотурбин-ном институте с 1939 г., в 1940 г. двигатель проходил стендовые и летные испытания; серийно не выпускался.

Мотор М-34Н с нагнетателем

М-34РН, редукторный с ПЦН, малая серия, 750/820 л.с., вес 737,5 кг. По плану предполагалось представить опытный образец на госиспытания к 1 декабря 1932 г. Фактически же первый М-34РН начал заводские испытания 1 мая 1934 г. Его усовершенствованный вариант предъявили на госиспытания в сентябре, но они закончились неудачно — прогорели поршни. Нагнетатель идентичен использовавшемуся в М-34Н. М-34НА, усовершенствованный вариант М-34Н; мелкие изменения отдельных деталей для увеличения ресурса; 750/820 л.с. М-34РА, аналогичный предыдущей модификации вариант М-34Р с редуктором; 750/820 л.с.

М-34РНА, редукторный с ПЦН, включал все мелкие усовершенствования, введенные на типах НА и РА, 750/820 л.с., вес 748 кг. Испытывался на ТБ-3 в мае 1935 г., серия с конца 1935 г. У ранних серий М-34РНА клапаны имели масляное охлаждение.

М-34НБ, усовершенствованный вариант типа НА с ужесточенным картером, облегченным коленвалом с измененным носком, доработанным ПЦН, 750/820 л.с., вес 638 кг.

М-34Н2Б с двумя турбонагнетателями ТК-1 и ПЦН от серийного М-34РН. Новые кованые поршни, четыре карбюратора К-4. Степень сжатия 7,0, мощность по документации 760/950 л.с. (реально получили 789/1033 л.с.), вес сухой без генератора 689 кг. Испытывался в июле — сентябре 1938 г. на опытном самолете РШ; испытания прекращены из-за неоднократного обрыва лопаток турбины. М-34РНБ, аналогичный типу НБ редукторный вариант с облегченным по сравнению с РНА редуктором, 750/820 л.с., вес 725 кг. Существовал также его опытный вариант с двумя турбонагнетателями ТК-1, спроектированный В.И. Дмитриевским. М-34РНБ серийно выпускался с октября 1935 г. до конца 1939 г. В ноябре 1939 г. испытывался вариант этого мотора, форсированный до 900/1000 л.с. М-34П, вариант М-34РН с установкой пушки в развале цилиндров со стрельбой через полый вал редуктора. Задание было выдано в августе 1934 г. Информации о постройке опытных образцов нет. Установка из двух М-34, из которых один работал на винт, а второй вращал мощный нагнетатель. Проектировалась в марте 1934 г. в Военно-воздушной академии для стратосферного самолета. М-34, работавший на топливе с добавкой газообразного водорода, испытывался в ЦИАМ во второй половине 30-х годов. М-34СО, опытный образец, испытывавшийся в марте 1936 г. со смешанным охлаждением: гильзы — воздухом, головки — этиленглико-лем. На испытаниях получена мощность 1050 л.с. М-34РСО, проект 1937 г., развитие предыдущего типа с редуктором, 1050/1200 л.с. М-34НВ, опытный, с непосредственным впрыском топлива, 985 л.с. Система впрыска создана С.А. Косбергом и Н.П. Сер-дюковым в ЦИАМ в 1934 г. Двигатель прошел 60-часовые стендовые испытания в 1935 г. и летные испытания на Р-Зет и ТБ-3 в 1937 г. Серийно не выпускался. М-34РНВ, опытный образец, аналогичен предыдущему типу, но оснащался понижающим редуктором. М-34РНВ-ТК (он же М-34НРВ-ТК), опытный, отличался от предыдущего типа установкой турбонагнетателей ТК-1, 700/850 л.с., вес проектный 810 кг, конец 1938 г.

- М-34 для привода агрегата центрального наддува АЦН-1, сконструированного под руководством С.А. Трескина в 1935 г. Проходил летные испытания на ТБ-3.

- М-34ФРН (он же М-34РФН и М-34РНФ), форсированный вариант М-34РН. В январе 1935 г. проходил госиспытания, но был снят из-за неполадок. Выпущена малая серия в 1935 г., доводился до весны 1938 г. По проекту мощность 1050/1200 л.с., фактически 900/1200 л.с. Усилены коленвал, редуктор, картер, введено боковое сочленение шатунов, измененная система смазки, усовершенствованный ПЦН, новый механизм газораспределения, карбюраторы установлены после ПЦН (ранее стоял один карбюратор до ПЦН); рабочий объем 46,66 л, вес 735 кг. В 1937 г. опытный образец М-34ФРН выставлялся на авиасалоне в Париже. В 1938 г. была выпущена небольшая серия М-34ФРН с турбонаддувом (М-34РНФТ, с двумя ТК-1), 1017 л.с./'1200 л.с. (по другим данным — 750/1200 л.с.), вес (проектный) 690 кг (по другим данным — 810 кг). Такие моторы проходили летные испытания на самолете ДБ-А.

- М-34ФРНУ, проект форсированного до 900 л.с. М-34РН с удлиненным валом, 1933 г.

М-34ФРНА, массовая серия на базе типа ФРН с четырьмя карбюраторами.

М-34ФРНБ, массовая серия на базе типа ФРН с шестью карбюраторами. В феврале 1937 г. проходил госиспытания вариант М-34ФРНБ (РФНБ) с карбюратором К-85, усиленным картером и облегченным редуктором, мощностью 1000/1050 л.с. Малой серией также был выпущен вариант, рассчитанный на применение агрегата центрального наддува АЦН-2, созданного в ЦИАМ под руководством К.В. Минк-нера. АЦН-2 приводился в действие дополнительным мотором М-100 и обеспечивал наддув одновременно четырех М-34ФРНБ; мотоустановка из четырех М-34ФРНБ и АЦН-2 испытывалась на опытном образце бомбардировщика ТБ-7 зимой и весной 1938 г. М-34ФРН с испарительным охлаждением; разрабатывался с начала 1935 г. в ЦИАМ Р.И. Бартошем, в 1936 г. изготовлена небольшая серия для опытного истребителя И-21. Двигатель имел повышающий редуктор и нестандартный нижний картер с герметическим сквозным каналом для прохода трубы лонжерона центроплана. В начале 1937 г. совершено несколько полетов на опытном образце И-21. М-34ФРНВ, дальнейшее развитие М-34ФРНБ, 1050/1200 л.с. Спроектирован с тремя вариантами редуктора и двумя типами ПЦН. Впервые выставлен на госиспытания в декабре 1937 г. (с весом 749 кг), но на испытаниях разрушился. По сравнению с М-34ФРНБ имел

измененный картер, бронзовые (с покрытием свинцовистой бронзой, а не баббитом) вкладыши коренных опор с гиперболической расточкой, кожуха над клапанным механизмом из магниевого сплава, иной комплект агрегатов, удлиненный носок редуктора, усиленный коленвал с измененной схемой смазки и четыре карбюратора К-4. В апреле 1938 г. был выставлен повторно с усилением ряда деталей (вес поднялся до 763,5 кг при 740 кг по заданию) и удовлетворительно отработал 100 ч. После этого заказали опытную серию из 50 двигателей. Серийное производство М-34ФРНВ велось в 1939-1940 гг. В мае — июне 1938 г. испытывался вариант М-34ФРНВ с непосредственным впрыском топлива (1050/1200 л.с., вес 810 кг). Последняя крупносерийная модификация М-34.

- М-34НФ, опытный вариант с блоками от модификации ФРНВ, дополнительными масло- и бензонасосом, форсирован по "оборотам, имел ПЦН и два турбонагнетателя ТК-1. Карбюраторы К-4 установлены после ПЦН. Мощность 787/985 л.с., степень сжатия 7,0, испытывался в 1938-1939 гг. на самолетах Р-Зет и ТБ-3.

- М-34ФРНВ-ТК, вариант предыдущего типа. Имел два турбонагнетателя ТК-1. Вес по проекту (с турбонагнетателями) 850 кг, 950/1200 л.с. Испытывался в сентябре 1939 г.

- М-34ФРГН, подробности неизвестны.

- М-34РБ, в 1938-1939 гг. переделывались из М-34РНБ путем демонтажа ПЦН для повышения надежности и увеличения реечрса.

Мотор М-34РБ

Катерный мотор ГМ-34 (ГАМ-34)

ГМ-34, двигатель для торпедных катеров с реверс-редуктором, муфтой свободного хода, измененными системами охлаждения (забортной водой) и выхлопной. Разрабатывался В.М. Яковлевым с 1932 г. По плану планировалось представить на госиспытания к 1 октября 1932 г.]

В ноябре 1932 г. пару опытных двигателей установили на торпедный катер. Государственные испытания на нем завершились в августе 1934 г. С того же года мотор выпускался серийно, 750/800 л.с., вес 864 кг (с реверс-муфтой и коллекторами 1000 кг).

- ГМ-34Ф, усовершенствованный вариант предыдущего типа. Имел коренные вкладыши из бронзы, коленвал, головки блоков и часть агрегатов от М-34ФРНВ. Степень сжатия 7,3. Строился серийно, 800/1000 л.с., вес 1080 кг. Работал на бензин-спиртовой .смеси.

- ГМ-34ФН, вариант ГМ-34Ф с ПЦН ФН-25 и одним карбюратором К-4. Маслосистема по типу ГАМ-34БС. Степень сжатия 6,0, мощность 1200 л.с., вес 1110 кг. Работал на бензин-спиртовой смеси. Серийно выпускался с августа 1939 г.

- ГМ-34БП, вариант для речных бронекатеров с реверс-редуктором, 800 л.с., выпускался серийно.

- ГМ-34БС, усовершенствованный вариант предыдущего типа, 850 л.с., выпускался серийно до 1943 г. Работал на бензин-спиртовой смеси. Вес 1045 кг.

-- ГМ-34БТ. вариант для танков на базе катерного с измененной системой охлаждения, вентилятором принудительного обдува, новым редуктором; мощность 850 л.с. Имел электростартер вместо пневмо-пуска. Выпускался малой серией в 1939 г.

Моторы семейства М-34 (АМ-34) устанавливались на серийных самолетах ТБ-3, КР-6, Р-Зет, АНТ-25 (РД, ДБ-1), МБР-2, МТБ-1, ТБ-7 (Пе-8, первая малая серия), ДБ-А, опытных ЛР, ТШ-3, МИ-ЗД, Т-1 (АНТ-41), ТБ-4, К-7, МГ (АНТ-20), ПС-124, И-21 (ЦКБ-32, с паровым охлаждением), ПИ (не достроен), К-13, МК-1, «Сталь-МАИ», МИ-3. Их применение также предусматривалось в проектах ТБ-6, «Сталь-5», АНТ-15, ТШ-Б (АНТ-17 и АНТ-18), ВИТ-2, АНТ-51 (СЗ), бронированного штурмовика Самсонова и Добровольского на гусеничном ходу (на базе ТШ-2), танка-вертолета Камова.

Моторы типа ГМ-34 (ГАМ-34) монтировались на торпедных катерах Г-5 (серийно строились до 1943 г.), Г-6, Г-8, СМ-4 (построено по одному катеру), закладывались в проекты катеров Г-9 и Г-10, а также на речных бронекатерах проектов 1124 и 1125 (массово строились до 1944 г.).

Танковые моторы ГМ-34БТ (ГАМ-34БТ) устанавливались на опытных танках Т-100 и СМК, проходивших войсковые испытания на фронте во время войны с Финляндией зимой 1940 г., а также опытном самоходном орудии СУ-100у («Игрек», 1940 г.), применявшемся в боях под Москвой зимой 1941 г. (11952)

21 сентября 1931 СНК разрешил ВО ГВФ выпустить долговые обязательства на сумму 50 млн. руб. для открытия новых воздушных линий (442,71).

Другие оборонные отрасли:

21 сентября 1931 года на заводском полигоне был опробован опытный образец 152-мм пушки завода "Красный Путиловец". Пушка имела заводской литер "Д", кроме того, получила официальное наименование "152-мм осадная пушка обр. 1931 г." На самом же деле по своим данным пушка больше подходила к корпусным орудиям (3861).

21 сентября 1931 за № П63/14с была подготовлена:

Выписка из протокола № 63 заседания Политбюро ЦК от 20.1Х 1931 г.

О конструкторских бюро

(ПБ от 30. V111. 31 г. пр.№ 59, п.3/12 ).

(т.т. Орджоникидзе, Акулов)

а) Оставить конструкторские бюро при ОГПУ

б) Решение - особая папка

СЕКРЕТАРЬ ЦК

АП РФ Ф.3., Оп.58., Д.142., л. 21 (11462).

21 сентября 1931 г.

СТРОГО СЕКРЕТНО

№ П63/14с

Выписка из протокола № 63 заседания Политбюро ЦК от 20.1Х  1931 г.

О конструкторских бюро

(ПБ от 30. V111.  31 г. пр.№ 59, п.3/12 ).

(т.т. Орджоникидзе, Акулов)

а) Оставить конструкторские бюро при ОГПУ

б) Решение - особая папка

СЕКРЕТАРЬ ЦК

АП РФ Ф.3., Оп.58., Д.142., л. 21. Машинопись. Копия (17486).

Жизнь и внутренняя политика:

21 сентября 1931. Газета "Вечерняя Москва" сообщала: "Светофоры на столбах, при помощи которых регулируется уличное движение, заменяются с сегодняшнего дня Административным отделом Москвы светофорами подвесного типа, что значительно разгрузит уличное движение" (18724).

21 сентября в 1931 году в Москве организован Всесоюзный НИИ по сложным основаниям и фундаментам (теперь – Проектно-изыскательный и конструкторско-технологический НИИ оснований и подземных сооружений имени Н.М.Герсеванова) (14776).

За рубежом:

21 сентября 1931 г. китайское правительство передало в Лигу Наций в Женеве послание, в котором, ссылаясь на ст. 11 Устава Лиги, оно призывало обратить внимание на конфликт между Китаем и Японией и принять меры для предупреждения эскалации конфликта и восстановления статус-кво (3871).

Авиапромышленность:

22 сентября 1931 года начальник ВВС Алкснис писал письмо N 315/00266 председателю Реввоенсовета.

Доклад.

Финансово-плановой комиссией РВС план заказов ВВС на 1931 г. был определен в размере 2541 самолет и 3025 моторов.

В связи с прорывом в выполнении программ заводами ВАО, Комиссией обороны на заседании от 25 июля эти цифры были, по ходатайству ВАО, уменьшены до 2024 самолетов и 2089 моторов.

Выполнение даже этого сокращенного плана заказов Авиазаводами к 1 сентября 1931 года происходит совершенно неудовлетворительно и выражается в среднем около 30% по самолетам и 20% по моторам от годовой программы.

.... Весь годовой план будет выполнен в среднем всего лишь на 50%.

Результатом столь большого недовыполнения ВАО плана заказов является следующее:

1. Намеченный на 1931 год план перевооружения частей ВВС срывается, так как истребительная авиация почти целиком остается на устаревших типах самолетов (И3 и И4), за исключением 2-х эскадрилий и 1-го отряда, перевооружаемых на И5; легкобомбардировочная, штурмовая, разведывательная и войсковая авиация остаются на Р-1 за исключением 8-ми легкобомбардировочных эскадрилий, перевооружаемых на Р-5.

Равным образом, потребности ВВС в значительной мере не обеспечиваются и намечаемой на 1932 год программой, которая комиссией Куйбышева определена в размере 2438 самолетов и 3373 моторов.

Если программа 1932 года в этом объеме будет окончательно утверждена, то в результате мы вынуждены будем:

1. Отказаться от большинства новых формирований 1932 года, ввиду необеспеченности их самолетами.

2. Всю истребительную авиацию Черного моря, Балтморя, ККА и почти всю - БВО - оставить на устаревших типах самолетов (и4, И3), а на вооружении войсковой авиации - оставить самолет Р-1.

3. Свернуть план подготовки летного состава, т.к. предназначавшиеся к передаче в школы самолеты Р-1, ввиду недостаточности сам. Р-5, останутся в строю и школы окажутся значительно недоукомплектованными.

Для того, чтобы избежать указанные последствия, полагал бы необходимым при обсуждении в КО программы ВАО на 1932 год настаивать на следующем увеличении и изменении программы:

1. По моторам М-17 - на 750 шт.

2. По самолетам Р-5 - на 500 шт.

3. По самолетам Р-6 - на 36 шт.

Кроме того, все самолеты И-5 строить под моторы М-22, как уже находящиеся на вооружении ВВС и качественно стоящие выше М-15, для чего моторы М-15 с программы ВВС снять и число моторов М-22 увеличить на 272 шт. (1376,39-40).

Ведомость

выполнения плана заказов промышленностью по

специальному имуществу ВВС за 12 месяцев 1931 г.

| Наименование | Кол-во по плану заказов на 1931 г. | Выполнение за 12 месяцев | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Самолеты: |  |  |  |
| И3 | 0/55 | 55 | 100 |
| И4 | 0/11 | 11 | 100 |
| И5 | 199/51 | 53 | 21,2 |
| Т-Ш | 10 | - | 0 |
| И7 | 60 | - | 0 |
| Р1 | 115/187 | 266 | 88 |
| Р5 | 615/60 | 301 | 44,6 |
| Р6 | 50 | 15 | 33 |
| С-62 | 30 | - | 0 |
| ТБ-1 | 120/26 | 146 | 100 |
| ТБ-3 | 3 | - | 0 |
| У-1 | 45/8 | 53 | 100 |
| У-2 | 364/1 | 150 | 41,1 |
| АНТ-9 | 4/4 | 6 | 75 |
| К-5 | 4/2 | 3 | 50 |
| Всего самолетов | 2024 |  |  |
| Моторы: |  |  |  |
| М-15 | 100/30 | 1 | 0,8 |
| М-17 | 706/189 | 667 | 74,5 |
| М-19 | 10 | - | 0 |
| М-27 | 150 | - | 0 |
| М-22 | 255/25 | 68 | 20,7 |
| М-26 | 16 | - | 0 |
| М-11 | 524/66 | 326 | 55,3 |
| Юпитер-VII | 10 | - | 0 |
| М-34 | 8 | - | 0 |
| Всего моторов |  |  |  |

Другие оборонные отрасли:

22 сентября 1931 г. за № П63/14с была подготовлена

Выписка из протокола № 63 заседания Политбюро ЦК от 20.1Х 1931 г.

О конструкторских бюро

(ПБ от 30. V111. 31 г. пр.№ 59, п.3/12 ).

(т.т. Орджоникидзе, Акулов)

СТРОГО СЕКРЕТНО

б) Принять согласованное предложение т.т. Акулова. и Орджоникидзе об освобождении некоторой части инженеров для работы в ВСНХ по списку, согласованному между т.т. Акуловым и Орджоникидзе.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

АП РФ Ф.3., Оп.58., Д.142., л. 22 (11462).

Авиапромышленность:

23 сентября 1931 закончились испытания самолета И4 N 1514 ЮVI -480 л.с. моноплан, которые проходили с 6 сентября 1931.

Цель работы

Определение летно-технических данных самолета И4 моноплана и влияние на летные данные разрезного крыла и особого вида капота.

Количество полетов - 40

Налетано часов - 20 час. 14 мин.

Заключение

1. Ввиду уменьшения прочности самолета И4-ЮVI моноплана и незначительному улучшению его летных данных, считать переделку построенных самолетов И4-ЮVI под монопланы нерациональной (3262).

23 (c 1 по 29 - 346,22) сентября 1931 в НИИ ВВС закончились испытания моноплана типа парасоль, переделанного КБ А.Н.Т. из серийного И-4 N 1514, которые проходили с 11 сентября. Улучшения ЛТХ было незначительным ( 1017,162).

По другим данным это было с 11 по 23 сентября.

23 сентября 1931 на заседании у начальника ВАО был утвержден план опытного самолетостроения ОКБ на 1931-1934 (351).

ПРОТОКОЛ № 54

Заседания у Нач. ВАО от 23 сентября 1931

Присутствовали: Баранов, Побережский, Иванов, Червяков, Соловьев, Петрожицкий, Адамс, Чекалин, Молчанов, Зильберквит, Горшков, Инихов

Пауфлер, Рафальянс, Петляков, Инюшин, Погосский, Кочерыгин, Четвериков, Рапп, Тисов,  Пчелицин, Скржинский, Щербаков, Михайлов, Надашкечи, Калганов

Слушали: План опытного самолетостроения

Постановили:

1. План опытного самолетостроения по истребительной авиации, доложенный т. Пауфлер - принять.

2. Включить в план 32 г. изготовление И-8 под мотор Кертис Конкверрор с наддувом.

3. Для серийного производства 33 г. Конструкторское Бюро в 1-м полугодви 32 г. обрабатывает и испытывает самолеты И- 8 и И-5 с моторами М15, М22 и РЦ

4. Из общего колхсчества истребителей в 32 г. .по получению резулътагов испытаний отобрать один тип для внедрения его в серийное производство 32 г.

5. Самолеты И-9, И-10, И-11 входят в серийное производство 34 г. с расчетом их обработки и испытания не позднее 1-й половины 33 г.

6. Специальные машины (линейные истребители) по срокам и типам утвердить как опытные машины.

Производство их до постройки специального з-да сосродоточить на з-де 39 и ЦАГИ.

Производство 2-х местных истребителей сосредоточить на Харьковском з-де и нормальный истребителей на з-де № 21.

7. В отношении плана опытного строительства по разведывательной авиации принять следующее:

1/ Срок выпуска Р-5 с М- 34 установить 1 Апреля 32 г. с тем, чтобы 32 году машина вошла всерийное производство.

2/ Р-5 с разрезными крыльями считать экспериментальной машиной.

3/ Р-5 с М-27 из плана исключть

4/ Р-8 с М-27 из плана исключть

5/ Срок выпуска Р-8 с М-34 и Кертис Конкверрор установить 1/Ш-33 г.

6/ Р-11 с М-27 из плана исключть

7/ Постройку Р-11 производить под мотор М-34 и Кертисс Конкверрер. Срок выпуска 1/Ш-33 г.

8/ Срок выпуска Р-Р-11 на поплавках 1/Ш-33 г.

9/ Р-11 с М-27 из плана исключть

10/ Р-12 проектировать под М-34 и Кертисс Конкверрер. Срок выпуска 1/Ш-33 г.

11/ Р-10 с Р-35 в плане оставить со сроком выпуска 1/1Х-33 г.

12/ Срок выпуска Р-6 с М-34 в 1-й половине 32 г. с рачетом пуска в серийное производство в 33 г.

13/ Остальные типы МИ3 и СК, указанные в плане, принять.

14/ Поставить в план ТШ2 с М-34. Срок выпуска 1/У1-32 г.

15/ ТШ3 с М34 в плане оставить

16/ Легкий штурмовик в плане оставить

8. Включить в план ТБ3 с М-34 и Кертис Конкверрер и произвести полный монтаж воооружения. Срок выпуска - начало 33 года.

9. Срок производства постановки 4х М17 на ТБ-5 остановить 1/1-32 г.

10. Производство ТБЗ сосредоточить на 22 з-де и на з-де № 18

11. Срок выпуска ТБ4 с М34 - 1/УП-32 г.

12. Форсировать изготовление ТВ6 с расчетом выпуска в конце 32 года.

Поручить т. Щербакову договориться с УВВС о получении моторов ИЗОТА ФРАСКИНИ для выпуска К-7.

План морского самолетостроения утвердить

Вопрос о постановке моторов на МДРЗ оставить открытым и разрешить его одновременно с разрешениеи вопроса о постановке моторов на ТБ5. Предложить ЦАГИ выработать несколько типов авиэток и включить в план опытного строительства.

Поручить т. Пауфлер совместно с УВВС откорректировать план опытного самолетоетроения для представления УВВС. Срок 5-ти дневный.

Поручить т. Пауфлер согласовать с УВВС вопрос в части технических требований н сроков выхода опытных образцов на вюсударстввнные испытания. Срок 10-ти дневный

По согласовании доложить мне (351).

Приложения:

План Опытного самолетостроения Сравнение унифицированной программы, намеченной УВВС и ОКБ на 1931-1934 Самолеты опытного самолетостроения ОКБ на 1931-1934 (по плану, утвержденному 23 сентября 1931)

| Тип | Намечено ВВС | Добавлено ОКБ | Всего в программе |
| --- | --- | --- | --- |
| Истребитель | - | И5-М22улучш | И5-М22улучш |
| одноместный |  | И5-М15 | И5-М15 |
| пулеметный |  | И5бис | И5бис |
|  |  | И8-Кер. доводка | И8-Кер. Доводка |
|  |  | И9-М34 | И9-М34 |
|  |  | И10-РП | И10-РП |
|  |  | И11-М32 | И11-М32 |
| Истребитель | И13 |  | И13 |
| одноместный | И12-2М22 |  | И12-2М22 |
| пушечный |  | И7-М22 | И7-М22 |
|  |  | ИП2-2М38 | ИП2-2М38 |
| Истребитель | ДИ4-Керт. |  | ДИ4-Керт. |
| Двухместный |  | ДИ7-М34 | ДИ7-М34 |
|  | ДИ6-М34 |  | ДИ6-М34 |
|  |  | ДИ5-М34 | ДИ5-М34 |
| Разведчик | Р5-М34 |  | Р5-М34 |
|  | Р5-М17 пассаж. |  | Р5-М17 пассаж. |
|  | Р8-М27/34 |  | Р8-М34 |
|  | Р9-2М26 |  | Р9-2М26 |
|  |  | Р11-М34 | Р11-М34 |
|  |  | Р13-Керт.К. | Р13-Керт.К. |
|  |  | Р12-М34/Керт.К. | Р12-М34/Керт.К. |
| Крейсер |  | Р6-2М34 | Р6-2М34 |
|  | МИ3-2М34 |  | МИ3-2М34 |
|  | СК1-2М35 |  | СК1-2М35 |
| Штурмовые |  | ТШ2-М27 | ТШ2-М27 |
|  | ЛБШ3 |  | ТШ3-М34 |
|  | ЛШ-4 |  | ЛШ-4 |
|  |  | ЛШ-5 | ЛШ-5 |
| Бомбардировщик |  | ТБ3-4М34 | ТБ3-4М34 |
|  | ТБ5 |  | ТБ5 |
|  |  | АНТ-14 | АНТ-14 |
|  | К7 |  | К7 |
|  | ТБ6 |  | ТБ6 |
|  | ТБ4 |  | ТБ4 |
|  | К5-М15 |  | К5-М15 |
|  | АНТ9-3М26 |  | АНТ9-3М26 |
|  | ТБ7 |  | СТБ7 |
|  | ТБ8 |  |  |
|  | ТБ9 |  |  |
| Морской |  | МБР2 | МБР2 |
| разведчик | МБР3 |  | МБР3 |
|  | МДР3 |  | МДР3 |
|  | МК |  | МК |
| Морской |  | МТБ | МТБ |
| бомбардировщик |  |  |  |
| Специальные | Р10-М35 |  | Р10-М35 |
|  |  | КОР | КОР |
|  |  | СПЛ | СПЛ |
|  |  | МФС | МФС |
|  | Х1-2М34 |  |  |
|  | ЛХ1-2М26 |  |  |
|  | ЛС1-М48 |  |  |
|  | СС1-М26 |  |  |
|  | ВС2-2М26 |  |  |
|  | ПБ1 |  |  |
|  | Э-1 |  |  |
|  | Э-2 |  |  |
|  | Г-2 |  |  |
|  | А-2 |  |  |
|  | Р-1 |  |  |
|  |  | Рек 1 | Рек 1 |
|  |  | Рек 2 | Рек 2 |
|  |  | Рек 3 | Рек 3 |
| Учебные |  | У3-РЖ6 | У3-РЖ |
|  |  | У4-РЖ6 | У4-РЖ |
|  |  | С1-РЖ6 | С1-РЖ |
|  |  | Авиетка 1 | Авиетка 1 |
|  |  | Авиетка 2 | Авиетка 2 |
|  |  | Авиетка 3 | Авиетка 3 |
|  |  | Авиетка 4 | Авиетка 4 |

Количество типов самолетов, намеченных по плану УВВС и ОКБ к серийному производству (351)

| Тип | 1931 |  | 1932 |  | 1933 |  | 1934 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УВВС | ОКБ | УВВС | ОКБ | УВВС | ОКБ | УВВС | ОКБ |
| Истр. пулем. | И5 | И5 | И5 | И5 | - | И5бис | - |  |
| -"- |  | И7 | И7 | И7 | - |  |  |  |
| Истр. линейн. | - | - | - | - | ИП1 | И лин. | ИП1 |  |
| ДИ |  | - | - | ДИ3 | - | ДИП | - | ДИП |
| Разведчики | Р1 | Р1 | - | - | - | - | - |  |
| -"- | Р5 | Р5 | Р5 | Р5 | - | Р5 | - |  |
| -"- | - | - | - | - | Р8 | - | - |  |
| -"- | - | - | - | - | Р9 | - | - |  |
| Крейсер | Р6 | Р6 | Р6 | Р6 | - | Р6 | - |  |
| -"- | - | - | - | - | МИ3 | - | - |  |
| -"- | - | - | - | - | - | - | К1 |  |
| Штурмовик | - | - | ТШ2 | ТШ2 | - | ТШ2 | - |  |
| -"- | - | - | - | - | ЛБШ3 | - | ЛБШ3 |  |
| ТБ | ТБ1 | ТБ1 | - | - | - | - | - |  |
| -"- | - | - | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |  |
| ТБ гигант | - | - | - | - | ТБ4 | - | ТБ4 |  |
| Морск. разв. | - | С-62 | С-62 | С-62 | - | - | - |  |
| -"- | - | - | - | МДР | МДР3 | МДР | - |  |
| -"- | - | - | - | - | МБР-3 | МБР | МБР-3 |  |
| -"- | - | - | - | - | - | - | МК |  |
| Специальн. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - | - | - | - | - | - | Р-10 |  |
|  | - | - | - | - | - | - | ВС2 |  |
|  | - | - | - | - | - | - | ПБ-1 |  |
|  | - | - | - | - | - | - | Х-1 |  |
| Учебн. | У2 | У2 | У2 | У2 | У2 | У2 | У2 |  |
|  | - | - | - | - | МУ3 | - | - |  |
| Спорт. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - | - | - | - |  | А | - |  |
| Пассаж. | - | АНТ9 | - | АНТ9 | - | АНТ9 | - |  |
|  | - | К5 | - | К5 |  | К-5 | - |  |

Примечание: ТШ3 - однотипен с разведчиком (351).

Самолеты опытного самолетостроения ОКБ и их внедрение в серию в 1931-1934 (по плану, утвержденному 23 сентября 1931)

| Тип | В серии | Завод | Разработчик | Наименование |  |  | Серия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | Завод |
| Истребитель | И5-М22/15 | 1 |  |  | И5 (мас) |  |  |  |  | 1 |
| одноместный |  |  |  |  |  | И5 | И5бис (мас) |  |  | 21 |
| пулеметный | И7-М17 | 1 |  |  |  | И7 (мас) |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ЦКБ | И5бис-М22/15 |  |  | Ипул. | Ипул. | Н |  |
|  |  |  | ЦКБ | И5 улучш. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | И5-М15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | И8-Кер. доводка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | И10-М38РЦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | И11-М32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БНК | И9-М34 с Н |  |  |  |  |  |  |
| Истребитель |  |  | ЦКБ | И13-ФЭД |  |  |  |  |  |  |
| одноместный |  |  | ЦАГИ | И12-2М22 |  |  | Илин. | Илин. | Илин. | 21 |
| пушечный |  |  | ЦАГИ | И12-2М22 РЦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | И7-М22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | ИП2-2М38 |  |  |  |  |  |  |
| Истребитель |  |  | БНК | ДИ4-Керт. |  |  |  | ДИ | ДИ | 21 |
| двухместный |  |  | ЦКБ | ДИ7-М34 пуш. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БНК | ДИ6-М34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | БНК | ДИ5-М34 пуш. |  |  |  |  |  |  |
| Разведчик | Р5-М17 | 1 |  | Р5-М17 | Р5-М17 | Р5-М17 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ЦКБ | Р5-М17 пассаж. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | Р5-М34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | Р5-М17 разр. крыл. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | Р5-М17 поплавк. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | Р8-М27/34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | Р8 или Р11-М27/34 попл. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | Р11-М27/34 |  |  |  | Р | Р | 1, 31 |
|  |  |  | ЦКБ | Р13-Керт.К. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРОС | Р12-М27/М34 |  |  |  |  |  |  |
| спец. |  |  | ЦКБ | Р10-М35 б/р |  |  |  |  |  |  |
| Крейсер | Р6-М17 | 22 |  |  |  | Р6 | Р6 | Р6 |  | 22 |
|  |  |  | ЦАГИ | Р6-2М34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦАГИ | МИ3-2М34 |  |  |  | МИ3 | МИ3 | 22 |
|  |  |  | ЦАГИ | СК1-2М35 |  |  |  |  |  |  |
| Штурмовик |  |  | ЦКБ | ТШ2-М27/34 | ТШ2 |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | ЦКБ | ЛШ4-М22 | ЛШ4 | ЛШ4 |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  | (мод. И5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОКБ | ТШ3-М34 |  |  |  | ТШ3 | ТШ3 | ОКБ |
|  |  |  | ЦКБ | ЛШ-5 (мод. И9, И10, И11) |  |  |  |  |  |  |
| Бомбардировщик | ТБ1-2М17 | 22 |  | ТБ1 |  |  |  |  |  | 22 |
|  | ТБ3-4М17 | 22 | ЦАГИ | ТБ3-4М17 | ТБ3 | ТБ3 |  |  |  | 22 |
|  |  |  | ЦАГИ | ТБ3-4М34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | ТБ5-4М22/17 |  |  | ТБ | ТБ | ТБ | 18 |
|  |  |  | ЦКБ | ТБ5 дублер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦАГИ | АНТ14-5М22 |  |  |  |  |  |  |
|  | АНТ9 |  | ЦАГИ | АНТ9-3М26 | АНТ9 | АНТ9 | АНТ9 | АНТ9 | АНТ9 | 22 |
|  |  |  | ЦАГИ | АНТ9-3М26 попл. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦАГИ | АНТ9-3М22/15 ГБ |  |  |  |  |  |  |
|  | К5 |  | ГРОС | К5-М15 ЛБ | К5 | К5 | К5 | К5 | К5 | ХАЗ |
|  |  |  | ГРОС | К5-М15/РЦ дублер |  |  |  |  |  |  |
| Бомбардировщик |  |  | ГРОС | К7-6ФЭД |  |  |  | Бгиг | Бгиг | ХТ |
| гигант |  |  | ЦАГИ | ТБ4-6ФЭД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦАГИ | ТБ6-4ФЭД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОКБ | СТБ7-6М44 |  |  |  |  | СТБ | ХТ |
| Морской | С62-АССО-М27 | 31 |  |  | С62 | С62 |  |  |  | 31 |
| разведчик |  |  | ЦКБ | МБР3-2М22 амф. |  |  | МБР3 | МБР3 | МБР3 | 31 |
|  |  |  | ЦКБ | МБР2-М27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦАГИ | МДР2-2М17 |  | МДР |  |  |  | 31 |
|  |  |  | ЦКБ | МДР3-4М17/34 |  |  | МДР | МДР | МДР | нов. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ейск |
|  |  |  | ЦАГИ | МК-4М34/35 |  |  |  | МК | МК | -"- |
| Морской |  |  | ЦАГИ | МТБ-6М35/4М44 |  |  |  |  | МТБ | ОКБ |
| бомбардировщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные |  |  | ОКБ | КОР-М15 |  |  |  | КОР | КОР | ОКБ |
|  |  |  | ОКБ | СПЛ-РЖ6 |  |  |  | СПЛ | СПЛ | ОКБ |
|  |  |  | ЦКБ | МФС-2М26 амф. |  |  |  | МФС | МФС | ОКБ |
|  |  |  | ЦКБ | МФС-2РЖ6 дублер морск. фотосъемщик |  |  |  |  |  |  |
| Учебные | У-2-М11 | 23 |  |  | У2 | У2 | У2 | У2 |  | 23 |
|  |  |  | ОКБ | У3-РЖ6 |  |  |  |  | У | 23 |
|  |  |  | ГРОС | У4-РЖ6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОКБ | С1-РЖ6 спорт. |  |  |  | С1 | С1 | 23 |
|  |  |  |  | Авиетка НАМИ 65, 3-4 типа |  |  |  |  |  |  |
| Рекордный или |  |  | ОКБ | Рек1-М38 выс. |  |  |  |  |  |  |
| Экспериментальный |  |  | ГРОСС | Рек2-М34 дальн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦКБ | Рек3-М34 скор. |  |  |  |  |  |  |
| Строящиеся как |  |  | ЦАГИ | И4-М22 разр. крыло метал. |  |  |  |  |  |  |
| доводки и не |  |  | ЦАГИ | И4-М22 разр. крыло дер. |  |  |  |  |  |  |
| Внедряемые в серию |  |  | ЦКБ | МДР1-2М17 доводка РОМ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРОСС | К5-М15 попл. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРОСС | К8-М27 почт. скор. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРОСС | Пас. ПС4-М26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРОСС | Авиетка К10-М11 дублер |  |  |  |  |  |  |

Интересно, что нет АНТ-20, Р7 (АНТ-10), Ш2, ДИ3, ТОМ, ТШ1, ТБ-7 (ЦАГИ), ШОН, МУ3, ИZ, МБР-2, Сталь-2.

То есть с ТБ-7, который был задуман якобы в 1931, что то не вяжется.

Другие оборонные отрасли:

23 сентября 1931 г. Постановление СНК СССР № 209сс о финансировании ОРПО (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 67) (12415).

23 сентября 1931 г. АНИМИ передал «Большевику» чертежи переделки серийной 130/55-мм пушки обр. 1913 г. в полигональнуюю Заводу «Большевик» выдали заказ на переделку 130-мм пушки со сроком готовности 1 октября 1932 г.

Отношением от 10 сентября 1933 г. заводу «Большевик» было предписано нарезать 130/55-мм орудие по чертежу АНИМИ № 338.

На 27 октября 1933 г. начальник АНИМИ приказал 130/55-мм пушку как полигональную «с плана снять», а взамен заводу «Большевик» «надлежит нарезать 130/55-мм пушку № 7 углубленной нарезкой по чертежам, выданным на завод… Нарезку закончить к 15.12.1933 г.» (12705).

23 сентября 1931 г.

Распоряжение о переводе ОКБ № 11 в Теплотехнический институт. 23 сентября 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф.38. Oп. 1.Д. 2. Л. 85

23 сентября 1931 г.

Служебная записка

Тов. Наумину

Согласно распоряжения нач. ЭКУ тов. Миронова переведите ОКБ № 11 в Теплоинститут, о чем договоритесь с тов. Браило. Помещение на парострое закрепить за ними.

Бедняков.

23/IX

РГАЭ. Ф.38. Oп. 1.Д. 2. Л. 85. Рукописный подлинник, автограф Беднякова. Написано простым карандашом на листке из фирменного блокнота: вверху (типографским способом) «Начальник «...» Отделения Экономического управления ОГПУ при СНК СССР», ниже по центру «Служебная записка», графы для даты, номера, адресата («тов.»). Вверху слева также от руки написано «23/IХ» (19074).

23 сентября 1931 г. завершились приемо-сдаточные испытания головной подводной лодки С-1, которые проводила государственная комиссия под председательством Н. И. Кюна. По завершении испытаний был подписан приемный акт, в котором комиссия отметила высокие боевые и маневренные качества подводного корабля. Лодка имела хорошую маневренность и мореходность, уверенно слушалась руля. Система погружения была простой в обслуживании (10700).

Зарубежом:

23 сентября 1931 автожир Pitcairn XOP-1 проводит посадочные и взлетные испытания на борту авианосца ВМС США USS Langley (CV-1). Это первый эксперимент ВМС США с корабельными винтокрылыми аппаратами (20804).

September 23, 1931 Lieutenant A. M. Pride piloted the Navy's first rotary wing aircraft, an XOP-1 autogiro, in landings and takeoffs aboard Langley while underway (1090).

23 сентября 1931 л А.М.Прайд совершил первый полет на первом флотском автожире США с авианосца Лэнгли (1090).

23 сентября 1931 - Первый полёт дирижабля «Акрон», вокруг города Кливленда. USS Akron (ZRS-4)) — жёсткий дирижабль-авианосец Военно-морских сил США первой трети 1930-х годов, один из крупнейших дирижаблей в мире (по объёму уступал цеппелину «Гинденбург» приблизительно на 3 %). Разрабатывался для ведения дальней морской разведки. Номинально мог нести до 5 небольших самолётов, служивших для выполнения разведывательных полётов и защиты дирижабля (фактически брал на борт не более 3 самолётов) (22357).

23 сентября 1931 жесткий дирижабль Акрон выполнил первый полет (1090).

Авиапромышленность:

По приказу N 174 по ЦАГИ от 25 сентября, подписанному Пауфлером в качестве начальника ЦАГИ, в связи с новыми задачами ЦАГИ разделяется на два основных сектора (61,127):

- Научно-исследовательский, в который входят все научно-исследовательские отделы - руководимый зам. ЦКБ по научно-исследовательской части А.Н.Рафаэлянцем;

- Конструкторско-производственный, который состоит из ЦКБ и завода (61,127).

Кроме этих секторов в состав ЦАГИ входят Планово-экономический отдел и Управление строительством (61,127).

По приказу "считать АГОС с его опытными мастерскими и ЦКБ с заводом N п/я 411 им. тов. Менжинского объединенными в конструкторско-производственный сектор ЦАГИ, который именовать впредь: "Центральное Конструкторское Бюро (ЦКБ) с заводом N п/я 411 им. тов. Менжинского. Основание приказ начальника ВАО N 265 от 27.08.1931 (61,127).

Пауфлер назначил А.Н.Т., зам. начальника ЦАГИ, не начальником или зам., а помошником по ЦКБ (61,128).

Разница номеров 39 завода и п/я 411 может быть в том, что 39 - производство, а 411 - опытный, а может быть дело в том, что номер и п/я - могли быть и разными.

ЦКБ в административном отношении входил в ЦАГИ (24,53). Задания на постройку опытных самолетов, финансирование и материально-техническое снабжение ЦКБ осуществлялось через аппарат ЦАГИ.

25 сентября 1931 г. в приказе по ЦАГИ №174 от говорилось:

«1. В связи с новыми задачами, поставленными перед ЦАГИ, ЦАГИ разделяется на два основных сектора: Научно-Исследовательский и КонструкторскоПроизводственный. Помимо этих секторов в состав ЦАГИ входят: Планово-Экономический Отдел и Управление строительством. В Научно-Исследова - тельский сектор входят все научно-исследовательские отделы. Конструкторско-Производственный сектор состоит из центрального конструкторского Бюро (ЦКБ) и завода.

2. С сего числа считать АГОС с его опытными мастерскими и ЦКБ с заводом им. тов. Менжинского объединенными в конструкторско-производственный сектор ЦАГИ, который впредь именовать: «Центральное Конструкторское Бюро» (ЦКБ) с заводом им. тов. Менжинского» (19727).

Другие оборонные отрасли:

25 сентября 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 64. 12. О заказах военведа в Италии (Гамарник). — ОП. (Политбюро... Т. 2. С. 221) (12416).

25 сентября 1931 Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение о производстве экскаваторов на Ковровском машиностроительном заводе; одобрило предложение ВСНХ о приступе в 1932 г. к строительству нефтепровода Каспий - Орск (12265).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 25 сентября и 1 октября 1931. Из протокола заседания Политбюро № 64, 1931 г.

О снабжении Ленинграда и Москвы

а) обеспечить завоз муки для Москвы и Ленинграда с таким расчетом, чтобы не позже 15 октября в этих городах был образован 15-дневный запас муки...

в) до 1 октября отгрузить для Москвы 6 маршрутов сахара и для Ленинграда 3 маршрута, обязав НКПС обеспечить маршруты вагонами.

г) отгрузить до 1 октября 850 тонн масла растительного для Москвы и 450 тонн для Ленинграда.

д) Отгрузить из Астрахани до 3 октября 4 тыс. тонн рыбы для Москвы и 2 тыс. тонн для Ленинграда.

е) Обязать НКСнаб до 15 октября выполнить для Москвы и Ленинграда половину октябрьского плана по мясоснабжению.

Послать телеграмму секретарям обкомов и крайкомов о строжайшей ответственности за выполнение заданий по мясоснабжению Москвы и Ленинграда (11652).

За рубежом:

25 сентября 1931 жесткий дирижабль-авиаматка Акрон выполнил первый полет (3481).

25 сентября в 1931 году первый полет совершает воздушное судно "Акрон", первый в мире дирижабль-авиаматка, предназначенный для решения оперативно-тактических задач (14780).

Авиапромышленность:

26 сентября 1931 года начальник 1 отдела НИИ ВВС Горощенко писал письмо N ос/125с в ЦКБ.

При сем препровождается "Результаты испытания металлического винта на самолете И5-ЮVII".

Цель работы

Самолет И5 М-11 имеет винт по образцу И5 ЮVI - деревян. Деревянные винты на самолете И5 не удовлетворяют части ВВС с точки зрения их прочности, имеется целый ряд случаев поломки винтов в воздухе.

Вследствие недостаточной их жесткости, винты деформируются и вибрируют. Поэтому 1 отдел НИИ решил произвести испытания металлического винта с с-та "АВИО ВНЗЗ" ЮVII типа Рида, фирмы Левиссер.

Заключение

На основании испытания винта типа Рида можно считать, что винт с тонкой металлической лопастью является более выгодным чем деревянный винт (3289).

26 сентября 1931 был подготовлен проект письма Зам. Нач. ОКБ Пауфлера Нач. УВВС РККА т. Я.И.Алкснису:

При сем представляю плав опытного самолетостроения ОКБ на 1931-1934 год для вашего рассмотрения и согласования.

Представляемый план утвержден на заседании у Нач. ВАО 29/9-31 г. и является результатов проработки унифицированной программы ВВС и суммы заданий, имевшихся в ЦКБ, АГОС ЦАГИ, ГРОСС и БНК.

При составлении плана в основу полодекно следующее:

1/ Разбивка типов самолетов по системам вооружения.

2/ Сведение количества типов самолетов серийного производства до минимума.

3/ Полное совмещение гражданских самолетов с военными.

4/ Периодическая сменность типов новсамолетов новыми, более высокогокачества.

5/ Увязка выпуска оопытных и серийных самолетов с выпуском моторов.

б/ Использование лицензионных моторов Кертисс-Конкверрор, Райт Циклон и Райт Ж6

7/ Выпуск нескольких, соревнующихся между собой образцов одного класса машин для выбора наилучшего для серии.

Самолеты экспериментальные строятся по особому плану и в данный план не входят.

Указанные в плане сроки выпуска машин являются сроками выхода самолета на заводские полетные испытания.

Предполагается, что передача в НИИ состоятся не позже, чем через месяц для машин малого тоннажа и через 2-3 месяца для машин большого тоннажа и что во второй половине заводских испытаний таковые будет производить совместно с НИИ.

Прошу вашего приказания о рассмотрении прилагаемого план в смысле приемлемости его для УВВСи сообшщения ВВС всех ваших поправок не позже 3 октября с.г. для изменений и представления на утверждение ВВС СССР.

Приложение:

1. План Опытного самолетостроения.

2. Сравнение унифицированной программы намеченной УВВС и ОКБ на 1931-1934 г.

3. Количество типов самолетов, намеченных по плану УВВС и ОКБ (351,31).

План опытного самолетостроение

Сравнение унифицированной программы УВВС и ОКБ на 1931-1934 гг.

| Тип | Намечено ВВС | Добавлено ОКБ | Всего в программе |
| --- | --- | --- | --- |
| Истребитель | - | И5-М22улучш | И5-М22улучш |
| одноместный |  | И5-М15 | И5-М15 |
| пулеметный |  | И5бис | И5бис |
|  |  | И8-Кер. доводка | И8-Кер. доводка |
|  |  | И9-М34 | И9-М34 |
|  |  | И10-РП | И10-РП |
|  |  | И11-М32 | И11-М32 |
| Истребитель | И13 |  | И13 |
| одноместный | И12-2М22 |  | И12-2М22 |
| пушечный |  | И7-М22 | И7-М22 |
|  |  | ИП2-2М38 | ИП2-2М38 |
| Истребитель | ДИ4-Керт. |  | ДИ4-Керт. |
| Двухместный |  | ДИ7-М34 | ДИ7-М34 |
|  | ДИ6-М34 |  | ДИ6-М34 |
|  |  | ДИ5-М34 | ДИ5-М34 |
| Разведчик | Р5-М34 |  | Р5-М34 |
|  | Р5-М17 пассаж. |  | Р5-М17 пассаж. |
|  | Р8-М27/34 |  | Р8-М34 |
|  | Р9-2М26 |  | Р9-2М26 |
|  |  | Р11-М34 | Р11-М34 |
|  |  | Р13-Керт.К. | Р13-Керт.К. |
|  |  | Р12-М34/Керт.К. | Р12-М34/Керт.К. |
| Крейсер |  | Р6-2М34 | Р6-2М34 |
|  | МИ3-2М34 |  | МИ3-2М34 |
|  | СК1-2М35 |  | СК1-2М35 |
| Штурмовые |  | ТШ2-М27 | ТШ2-М27 |
|  | ЛБШ3 |  | ТШ3-М34 |
|  | ЛШ-4 |  | ЛШ-4 |
|  |  | ЛШ-5 | ЛШ-5 |
| Бомбардировщик |  | ТБ3-4М34 | ТБ3-4М34 |
|  | ТБ5 |  | ТБ5 |
|  |  | АНТ-14 | АНТ-14 |
|  | К7 |  | К7 |
|  | ТБ6 |  | ТБ6 |
|  | ТБ4 |  | ТБ4 |
|  | К5-М15 |  | К5-М15 |
|  | АНТ9-3М26 |  | АНТ9-3М26 |
|  | ТБ7 |  | СТБ7 |
|  | ТБ8 |  |  |
|  | ТБ9 |  |  |
| Морской |  | МБР2 | МБР2 |
| разведчик | МБР3 |  | МБР3 |
|  | МДР3 |  | МДР3 |
|  | МК |  | МК |
| Морской |  | МТБ | МТБ |
| бомбардировщик |  |  |  |
| Специальные | Р10-М35 |  | Р10-М35 |
|  |  | КОР | КОР |
|  |  | СПЛ | СПЛ |
|  |  | МФС | МФС |
|  | Х1-2М34 |  |  |
|  | ЛХ1-2М26 |  |  |
|  | ЛС1-М48 |  |  |
|  | СС1-М26 |  |  |
|  | ВС2-2М26 |  |  |
|  | ПБ1 |  |  |
|  | Э-1 |  |  |
|  | Э-2 |  |  |
|  | Г-2 |  |  |
|  | А-2 |  |  |
|  | Р-1 |  |  |
|  |  | Рек 1 | Рек 1 |
|  |  | Рек 2 | Рек 2 |
|  |  | Рек 3 | Рек 3 |
| Учебные |  | У3-РЖ6 | У3-РЖ |
|  |  | У4-РЖ6 | У4-РЖ |
|  |  | С1-РЖ6 | С1-РЖ |
|  |  | Авиетка 1 | Авиетка 1 |
|  |  | Авиетка 2 | Авиетка 2 |
|  |  | Авиетка 3 | Авиетка 3 |
|  |  | Авиетка 4 | Авиетка 4 |

Количество типов самолетов, намеченных по плану УВВС и ОКБ к серийному производству (351)

| Тип | 1931 |  | 1932 |  | 1933 |  | 1934 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УВВС | ОКБ | УВВС | ОКБ | УВВС | ОКБ | УВВС | ОКБ |
| Истр. пулем. | И5 | И5 | И5 | И5 | - | И5бис | - |  |
| -"- | И7 | И7 | И7 | - | - |  |  |  |
| Истр. Линейн. | - | - | - | - | ИП1 | И лин. | ИП1 | И лин. |
| ДИ |  | - | ДИ3 | - | ДИП- | - | ДИП | - |
| Разведчики | Р1 | Р1 | - | - | - | - | - |  |
| -"- | Р5 | Р5 | Р5 | Р5 | - | Р5 | - |  |
| -"- | - | - | - | - | Р8 | - | - |  |
| -"- | - | - | - | - | Р9 | - | - |  |
| Крейсер | Р6 | Р6 | Р6 | Р6 | - | Р6 | - |  |
| -"- | - | - | - | - | МИ3 | - | - |  |
| -"- | - | - | - | - | - | - | К1 |  |
| Штурмовик | - | - | ТШ2 | ТШ2 | - | ТШ2 | - |  |
| -"- | - | - | - | - | ЛБШ3 | - | ЛБШ3 |  |
| ТБ | ТБ1 | ТБ1 | - | - | - | - | - |  |
| -"- | - | - | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |  |
| ТБ гигант | - | - | - | - | ТБ4 | - | ТБ4 |  |
| Морск. разв. | - | С-62 | С-62 | С-62 | - | - | - |  |
| -"- | - | - | - | МДР | МДР3 | МДР | - |  |
| -"- | - | - | - | - | МБР-3 | МБР | МБР-3 |  |
| -"- | - | - | - | - | - | - | МК |  |
| Специальн. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - | - | - | - | - | - | Р-10 |  |
|  | - | - | - | - | - | - | ВС2 |  |
|  | - | - | - | - | - | - | ПБ-1 |  |
|  | - | - | - | - | - | - | Х-1 |  |
| Учебн. | У2 | У2 | У2 | У2 | У2 | У2 | У2 |  |
|  | - | - | - | - | МУ3 | - | МУ3 |  |
| Спорт. | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - | - | - | - |  | А | - |  |
| Пассаж. | - | АНТ9 | - | АНТ9 | - | АНТ9 | - |  |
|  | - | К5 | - | К5 |  | К-5 | - |  |
| Всего | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | ? |

Примечание: ТШ3 - однотипен с разведчиком (351).

Другие оборонные отрасли:

26 сентября 1930 г. в письме представителей УММ в Англии на имя Хапепского отмечалось, что «первые испытания 8-цилиндрового карбюраторного двигателя «Армстронг Сидделей» в 90 л.с. для 12-ти тон. танков ни на английском горючем, ни на русском (Грозный №2) удовлетворительных результатов не дали. Нами было предложено провести ряд дополнительных испытаний на русских стандартных сортах. Нами было предложено:

1/ Смесь: Грозный №1 -70% и Грозный №2.

2/ Гоозный № 1.

3/ Смесь Гоозный №1-97% и Бензол - 3%.

4/По предложению фирмы двигатель был испытан на стандартной английской смеси, состоящей из бензина (авиационный) 80% и бензола-20%.

Наиболее удачным результатом испытаний на этих сортах горючего русского стандарта оказалась смесь Грозный №1 - 97% и Бензол - 3%.

На этом топливе двигатель показал около 89 л.с. при 1760 оборотов вминуту» (15745).

26 сентября 1931 была утверждена Программа полигонных испытаний на ЦВХП химической Т-27, а отчет по предварительным испытаниям поступил в НТК Вохиму 3 декабря 1931 г. По итогам заводских испытаний химизированную танкетку Т-27 признали пригодной для решения основных поставленных перед ней задач.

Однако не обошлось без потерь. В ходе испытаний Кратиров сжег и порвал свой кожаный реглан. Изобретатель обратился в НТК ВОХИМУ с заявлением, в котором писал: «Т.к. я не имею средств купить себе другую одежду, а в старом командиру Красной Армии неудобно появляться даже на работе, прошу Вашего ходатайства перед соответствующими инстанциями о выдаче мне другого кожаного пальто». Рассмотрев материалы по испытаниям и заявление Кратирова, председатель и управделами НТК ВОХИМУ 14 декабря 1931 г. решили: «Тов. Кратиров по своей инициативе разработал химизированную танкетку, которая при испытании дала весьма удовлетворительные результаты и представляется к вводу на вооружение. Для премирования тов. Кратиро-ва отпустить кожаное пальто, стоимость будет НТК Вохиму оплачена» (12253).

Во время испытаний по дымопуску на танкетке были опробованы распылители четырех типов: аппарат «Ганзеатише», К-К, НПЗ-З и аппарат завода «Промет» (аналогичный применяемому на боевой машине БХМ-Форд-Промет). Последний представлял из себя полушаровидную насадку с приемным отверстием диаметром 4 мм, переходящим в щель шириной 2 мм с раствором на выходе 120' и углом выхода смеси 45' к горизонту. Управление дымопуском производилось изнутри машины при помощи тросовой проводки.

Устойчивость образуемого маскировочного облака при использовании всех распылителей оказалась практически одинаковой, составив чуть менее 2,5 мин. Отмечалось, что «Промет более рентабелен, т.к. оставляет некоторое количество вещества на земле, продолжающее дымопуск, что выгодно при ходе машины свыше 25 клм. - час.». Правда, из-за измерительных приборов во время испытаний измерение высоты облака производилось грубым наблюдением. Сектор расхождения дымовой завесы при скорости ветра 2—3 м/с при пуске газа с места на дистанции 100 м составлял 50—55 м, на дистанции 200 м от машины был равен 100—110 м, на расстояниях 400 и 600 м — 125—130 м и 130 м соответственно. Далее на дистанции около 700 м облако поднималось вверх.

Резервуары наполнялись с помощью мерного ведра и лейки за 14 мин. Давление 5 атм в резервуарах создавалось тремя воздушными баллонами емкостью 0,7 л каждый с давлением 120 атм. Танкетка отправлялась на задание без давления в резервуарах. При дымопуске предварительное давление в 5 атм должно было подаваться перед началом боя с помощью первого баллончика, затем при падении давления до 2,5 атм открывался второй баллончик, а третий баллончик использовался как запасной. В ходе испытаний обнаружилось протекание смеси через выпускные краники из-за их плохой герметизации.

Непосредственной опасности экипажу танкетки при работе с дымосмесью 5-1У не было, так как элементы системы газопуска располагались снаружи машины. На случай возможного попадания газов в машину имелись противогазы (12253).

26 сентября 1931 г. Постановление СНК СССР № 208сс о мобилизационной военно-санитарной подготовке СССР (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 6?66) (12415).

Зарубежом:

September 26, 1931 The keel for Ranger, first ship of the U.S. Navy to be designed and constructed as a carrier, was laid at the Newport News Shipbuilding and Drydock Company (1090).

26 сентября 1931 был заложен первый корабль США, специально строящийся как авианосец - Ranger (1090).

Авиапромышленность:

27 сентября 1931 Зам. Директора ЦАГИ Петренко и Зам. Зав. ОТО Александров писали ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА рапорт.

Доношу, что согласно постановления Реввоенсовета от 13-го октября, журнал № 20 ЦАГИ было поручено произвести исследование самолета И-5 на предмет его способности выходить из плоского штопора.

В виду того, что ЦАГИ только что приступает к исследованию штопора в свободном полете и поэтому не имеет еще доетаточного в этом отношении опыта, исследование это над машиной И-5 может быть проведено без полной гарантии изжить недостатки этой машины. Все же намеченные опыты дают некоторую уверенность в успехе.

ЦАГИ предполагает провести следующие исследования:

I. Испытание в воздухе самолета И-5, оборудованного приборами» позволяющими найти основные необходимые элементы штопора.

2. Испытание модели самолета И-5 в аэродинамической трубе для определения недостающих по п. 1 элементов, которые в настоящее время не представляется возможным найти в свободном полете.

3. Произвести на основе проведенных экспериментов п.п. 1 и 2 приближенный теоретический расчет штопора и наметить, если это представится возможным, конструктивные изменения машины.

4. После соответствующих переделок машины на заводе снова произвести испытание.

Для произведения указанных работ требуется:

I. Получить в распоряжение ЦАГИ один самолет И-5.

2. Срочно получить из-заграницы несколько необходимых для произведения исследования приборов, согласно прилагаемой описи

3. Дать распоряжение ГВАО о предоставлении ЦАГИ тех необходимых материалов по самолету И-5, кои потребуется в процессе произведения работы.

Что касается сроков выполнения, то ориентировочно они выражаются следующим образом:

I. Оборудование и подготовка самолета, а также и теоретическая проработка вопроса - 3 декады

2. Произведение исследований в воздухе - I декада Через 4 декады должны быть готовы исследования самолета в трубе.

3. Обработка всех результатов опытов и вывод, заключения - I декада

4. Переделки машины около I декады

5. Контрольные испытания и заключения I и 1/2 декады

ИТОГО около 7 1/2 декад

Сроки должны считаться с момента полупения машины и приборов.

ПРИЛОЖЕНИЕ: приборы, подлежащие выписке из-за границы

27 сентября 1931 года. Зам. начальник ВАО Баранов, начальник ПТОЭС Петрожицкий писали:

...По самолетным заводам.

Завод N 21 - Расчетной единицей для проектирования принять самолет И5; перепроектировку с мощности 2400 на мощность 3500 можно произвести в 1933 году.

2. Завод N 1 - Проектировать под 5000 самолетов Р5 с возможностью замены на сварную конструкцию Р8.

3. Завод N 31 - перепроектировать на мощность в 2400 сухопутных самолетов разведывательного типа Р5 или Р8, с возможностью постановки производства сварных конструкций; под это задание перепроектируется новый корпус; в старом корпусе из объема этого задания предусмотреть возможность производства морских самолетов типа.... или МБР3 в количестве 300-400 штук. Дальнейшее расширение под 3500 шт. предусматривает изготовление в том же порядке 3000 сухопутных разведчиков и 500 морских указанного выше типа. Окончательное решение об объеме работ принять, произведя предварительно исследование возможностей существующих корпусов, как старых, так и новых. Т.к. для завода N 31 заказано уже оборудование для дюралевого производства, - могущее оказаться излишним - необходимо вопрос об исследовании варианта наивыгоднейшего использования завода N 31 определить в течение IV квартала 31 года, что поручается Авиастрою привлечением самолетного сектора, руководствуясь указаниями изложенными выше.

4. Завод ХАЗ - Перепроектировку завода ХАЗ на изготовление 1000 машин типа 2-х местных истребителей Ди6 и ДИ7 произвести в 1933 г.

5. Завод 01 - штурмовиков с плана строительства снять.

6. Завод N 16 - должен быть перепроектирован на мощность в 1600 легких типа ЛБШ и 200 тяжелых типа ТШ2-ТШ3 в этой программе надлежит перепроектировать завод, использовав запроектированные площади.

7. Завод N 23 - проектная мощность 1000 учебных типа У2; с 1935 года переходить на производство авиэток и должен будет обладать мощностью в 3000 шт., поэтому перепроектировать его надлежит в 1933 году.

8. Завод 02 - Проектировать на мощность 4000 учебных У2 и 4000 авиэток - строительство завода начать в 1933 году.

9. Завод морских самолетов - проектировать на мощность 400 МБР3, МДР3 и 150 МТБ3. Постройку завода произвести в 1932 году, с окончанием в 1933 году, из мощности первой очереди 500 и 2-й 700 самолетов7

10. Завод N 22 - проектируется под окончательное задание в 600 МИ3 и 350 ТБ3, что в эквиваленте к ТБ1, под которые проектировался завод N 22 - дает 1500 шт.

11. Завод N 18 - запроектированный на 1500 ТБ3 - остается без изменения.

12. Завод N 04 - проектируется под 600 стальных К7 и 200 к14; строится завод начинает в 1933 году.

13. Завод N 05 - специальный должен быть построен в 1932 году; завод должен иметь возможность производить разнообразные типы для войсковых серий, а также и мелкие серии, до 100 штук каждая специальных машин; при чем завод должен производить машины как деревянные и сварные, так и металлические дюралевые и стальные. Мощность завода запроектировать следующим образом:

100 тяжелых металлических (типа ТБ4-ТБ6).

100 пушечных (типа N 7 завода N 39).

100 амфибий (типа МДР3).

100 скоростных разведчиков (типа Р-10).

90 - 3-х типов для войсковых серий - расчетный тип.

Разведчик типа Р5-Р8.

10 свертяжелых типа СТБ.

Завод должен быть расположен в Переяславле, т.к. там же предполагается расположить завод нефтяных моторов и вывести туда опытные организации из Москвы - проект надо делать таким образом, чтобы организовать общие хозяйства и поселок, поэтому общий план надо будет разработать в целом.

По моторным заводам.

1. Завод N 24 - перепроектировать на мощность 15000 штук; завод расширяется двумя очередями - к 1.I.33 года 10000 штук и к 1.I-34 г. 15000 штук. завод проектируется из расчета 80% моторов М34 и 20% моторов ФЭД.

2. Завод N 26 - перепроектировать на мощность 10000 моторов М17 или М34 согласно наших указаний, данных в письме N 375/56 от 10/IX.

3. Завод N 010 - проектировать на мощность 10000 моторов М32 или Кертис-Конкверер. Постройка завода начинается в 1933 году.

4. Завод N 29 - перепроектировать на мощность..000 моторов М11 к 1.I-34 года; до этого года завод производит моторы М22 и М11 в количествах, указанных выше.

5. Завод N 19 - перепроектировать на мощность 6000 моторов М22 с окончанием постройки и оборудования в 1933 году и частичным пуском в производство в середине 1932 года.

6. Завод N 030 - проектировать под 10000 моторов воздушного охлаждения, из которых 5000 Циклон и 5000 Райт-Ж6. Постройку первой очереди завода произвести в 1932 году и окончить в 1933 году.

7. Завод N 040 - проектировать под 10000 маломощных моторов - рассчитанный тип 3-х цилиндровый - завод должен иметь возможность производить 3-х, 5-ти и 7-ми цилиндровые моторы; строить завод 2-мя очередями, под мощность, указанную в таблице.

8. Завод N 050 - нефтяных двигателей является заводом экспериментальным и должен иметь возможность производить в одной мастерской мелкие серии 4-х типов всего в количестве 500 штук различных моторов и в другой мастерской 1000 штук одного типа, который может быть звездообразным или рядной конструкции. Завод этот все детали производит целиком у себя и не находится в кооперации с другими заводами ВАО.

9. Завод N 020 - танковых моторов проектировать под 10000 моторов Кертисс-Конкерер, причем на этом заводе должно будет разместить производство сцеплений, передачи, а также возможно и редукторов для всех прочих моторов.

Примечание: Все указанные выше типы являются расчетными для проектирования.

Об очередности проектирования Вам сообщалось в предыдущем письме за N 75/58 от 10/IX.

По вопросу о кооперировании основных заводов с подсобными Вам будет сообщено дополнительно одновременно с заданиями на проектирование подсобных заводов.

Все дополнительные данные для проектировки Вам надлежит получать в соответствующих секторах (2229,305).

Другие оборонные отрасли:

27 сентября 1931 г.

О выдаче «единовременного пособия» специалистам, работающим в ОКБ № 11. 27 сентября 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 86

27 сентября 1931 г.

НАЧ. ТЕХ. ОТД. ЭКУ ОГПУ

тов. ГОРЯНОВУ

РАПОРТ

Прошу Вашего распоряжения о выдаче единовременного пособия осужденным, работающим в ОКБ № 11.

1.    РЕВОКАТОВУ............................... 200 руб.

2.     НОВИ........................................... 200 -/-

3.    БУЛАШЕВИЧУ.............................. 200 -/-

4.    ПРАСОЛОВУ................................. 200 -/-

5.    ИВАНИЦКОМУ..............................150 -/-

6.    УСЕНКО........................................ 200 -/-

Всего 1.150 руб.

НАЧ. ОКБ № (Наумин) «27» сентября 31 г.

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 86. Машинописная копия того времени. Вверху справа написано карандашом «Копия». Рукописная помета тем же почерком на правом поле «Выдано было 30/IX 31» (подпись-росчерк, неразборчиво). Число в дате вписано от руки. Вверху слева также от руки написано «27/IХ» (19075).

Авиапромышленность:

28 сентября 1931 Я.И.Алкснис обратился с докладной к Реввоенсовету и предлагал строить все И-5 под М-22 вместо М-15 (191,23).

28 сентября 1931 г. в своей докладной записке в Реввоенсовет СССР начальник УВВС Алкснис писал: "...предлагаю все самолёты И-5 строить под моторы М-22, как уже находящиеся на вооружении ВВС и качественно стоящие выше М-15, для чего моторы М-15 с программы ВВС снять и число М-22 увеличить на 272 шт." Однако ГУАП упорно пытался внедрить М-15 на И-5. Последней попыткой стал истребитель № 4372 постройки завода № 1. Он прибыл в НИИ ВВС 25 ноября 1931 г. Машина имела уже полноценное вооружение из четырёх ПВ-1. В совокупности с усилением конструкции это привело к тому, что вес пустого самолёта по сравнению с истребителем №18 возрос более чем на 100 кг и достиг 1110,6 кг (11997).

Другие оборонные отрасли:

28 сентября 1931 г. приказом по ВАТО руководство строительством всех специальных цехов СТЗ было возложено на начальника строительства Ананьина, проработка вопросов приспособления оборудования основных цехов и технологического процесса опытного цеха — на директора завода и его заместителя по спецвопросам.

Директору завода предлагалось усилить Техническое бюро 12 специалистами из НАТИ и 10 выпускниками Военно-технической академии РККА. Гипровато поручалось организовать консультационную работу СТЗ за счет командируемых специалистов.

8 ноября 1931 г. директор СТЗ утвердил соображения Техбюро о привлечении на вечернюю работу инженеров с основного производства. В начале декабря Техническое бюро начало функционировать (12622).

28 сентября в 1931 году на базе кожевенно-обмундировочного завода в Москве, выполнявшего заказы по снаряжению армии, была организована Первая государственная фабрика технического фильца. Ныне – Московская фабрика технического войлока «ЗАО «Горизонт». Выпускает широкий ассортимент товаров из натуральной овечьей шерсти, технические и музыкальные войлоки, товары народного потребления (14783).

28 сентября 1929 г. И.С. Уншлихт в своем письме к В.В. Куйбышеву просил отпустить хотя бы 70 тыс. американских долларов для организации работы «по получению из-за границы агентурным путем рабочих чертежей и готовых образцов» (15719).

Авиапромышленность:

29 (c 11 по 23 - 1017,162) сентября 1931 в НИИ ВВС закончились испытания моноплана типа парасоль, переделанного КБ А.Н.Т. из серийного И-4 N 1514, которые проходили с 1 сентября. Улучшения ЛТХ было незначительным (346,22).

По другим данным это было с 11 по 23 сентября.

29 сентября 1931 Политбюро приняло решение начать официальные переговоры не с Хуго Эккенером и «Люфтшифбау Цеппелин», а персонально с Умберто Нобиле, которого величали не по воинскому званию — генерал, а просто инженером.

На следующий день, 30 сентября, обе стороны окончательно согласовали условия договора. Он предусматривал два аспекта деятельности в СССР итальянского конструктора.

«Инж. Нобиле, — фиксировал первый пункт, — берет на себя техническое руководство и ответственность за подготовку дирижабля, приспособленного к воздушной Арктической экспедиции». Пункт пятый уточнял: «В 1933 году или, в случае неготовности к этому времени дирижабля, в последующем 1934 году советским правительством будет организована в Арктику воздушная экспедиция с дирижаблем, который пробудет там не менее пяти последовательных месяцев как с целью изучения самой Арктики, так и для установления возможности применять дирижабли для обслуживания Арктики. К этому времени должна быть построена в Арктике специальная база с эллингом нормального типа». А пункт шестой добавлял: «Начальником воздушной арктической экспедиции будет назначен инженер Нобиле. Длительность, программа, маршруты и научные участники этой экспедиции будут установлены советским правительством».

Помимо этого, соглашение предусматривало, что «инж. Нобиле берет на себя техническое руководство по проектированию и постройке остальных дирижаблей, стоящих в плане ВО ГВФ, кубатурой в 37 000, 7000 и 1000 кубических метров» (20467).

За рубежом:

29 сентября 1931 англичанине на Супермарине S.6В с форсированным двигателем на базе 3 км установил говый абсолютный мировой рекорд скорости в 657.76 км/час (4207, 72).

29 сентября в 1931 году абсолютный мировой рекорд скорости - 654,90 км/ч, Дж.Г.Стейнфорт (Великобритания) на самолете «Супермарин S6B» (14784).

29 сентября 1931 После успеха НА Schneider Trophy, лейтенант Королевских ВВС Джордж Стейнфорт на Supermarine S.6B серийный номер S1596 побил рекорд скорости 400 миль в час, лостигнув скорости 407,5 миль в час (655,67 км / ч) (20804).

29 сентября 1931 американский изобретатель Эд Линк получает патент на свое «Комбинированное тренировочное устройство для учеников-авиаторов и развлекательное оборудование». Более известный как Link Trainer , он позволяет пилотам безопасно тренироваться на земле в "слепом" полете по приборам (20804).

29 сентября 1931 состоялся первый полет Marinens Flyvebaatfabrikk MF11 (20804).

Авиапромышленность:

30 сентября 1931 года пом. начальника НИИ ВВС Азаров и врид. начальника мобилизационного отдела Борисов писали письмо начальнику моботдела УВВС.

О применении самолета К-5 как транспортно-военного.

Самолет К-5 может быть использован без переделок, как транспортный для перевозки:

1. Людей - 8 чел.

2. Снаряжения, продовольствия, литературы - по 800 кг. (3070,1-2).

30 сентября 1931 ДВ СССР-Н2 вылетел из Игарки на зимнюю стоянку в Красноярске. За сезон самолет налетал 208 часов, преодолев 36000 км, имел две небольшие аварии: выскочил на песчаный берег во время посадки в Усть-Порте и подмял две стойки моторной гондолы при старте у Дерябино.

Другие оборонные отрасли:

30 сентября 1931 г. Постановление СНК СССР № 211с о порядке использования транспортных средств в мобилизационный период (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 14а. Л. 68?70) (12415).

Постановление СТО СССР № 204сс о разграничении между ведомствами норм железнодорожных и водных перевозок во время войны (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 59?60) (12415).

30 сентября 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 66. Решения ПБ от 30 сентября 1931 г. 20. О финансировании военной промышленности (Мартинович, Ломов, Павлуновский, Зангвиль). — ОП. Постановили: ассигновать дополнительно на капитальное строительство военной промышленности 37 млн. руб. с тем, что 25 млн. руб. из этой суммы покрываются из средств, уже отпущенных ВСНХ в IV квартале на капитальное строительство, и 12 млн. руб. по бюджету. (Политбюро... Т. 2. С. 224; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 11. Л. 19) (12416).

Жизнь и внутренняя политика:

30 сентября 1931 года "Огонек" выпустил спецномер, посвященный постановлению ЦК ВКП (б) "О мерах улучшения общественного питания".

"Дать трудящимся вкусный и здоровый обед в общественных столовых!" — под таким заголовком на обложке красовалась белая скатерть с полным набором блюд (первое, второе, десерт), столовых приборов и горчицей в соуснике.

Снимки образцовых заводских "цехов питания" сопровождали "Десять правил для рабочей столовой". Среди них: "Даже хорошая пища вкусна только за чистым столом", "Заменим работу "на глазок" точным соблюдением норм и раскладок", "Питание трудящихся должно строиться на научное основе", "Диэтстоловая на производстве оздоровляет труд", "Правильным питанием детей создадим бодрую смену!" (21166).

Авиапромышленность:

В конце сентября 1931 было подготовлено письмо Нач. Авиастроя № 375/104

1. Сообщаю Вам утвержденный Правительством комиссией т. Куйбышева темпы развития мощностей авиазаводов по годам.

Самолетные заводы

| №№ п/п | № завода | Назначение самолетов | На 1/1-32 | На 1/1-33 | На 1/1-34 | На 1/1\-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | Истребители | 1200 | 2400 | 2400 | 3500 |
| 2 | 1 | Разведчики | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 3 | 31 | Разведчики | 1150 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 4 | ХАЗ | Разведчики | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 5 | 01 | Штурмовики | - | - | 1000 | 1800 |
| 6 | 23 | Учебные | 1000 | 1000 | 1000 | - |
|  |  | Авиетки | - | - | - | 3000 |
| 7 | 02 | Учебные | - | - | 4000 | 4000 |
|  |  | Авиетки | - | - | 4000 | 4000 |
| 8 | 03 | Морские | - | 500 | 700 | 700 |
| 9 | 22 | Тяжелые | 640 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 10 | 18 | Тяжелые | - | 500 | 1500 | 1500 |
| 11 | 04 | Тяжелые | - | - | 300 | 800 |
| 12 | 05 | Специальные | - | 200 | 500 | 500 |
| 13 | На рем. заводах | Авиетки | - | - | - | 5000 |
|  |  | Итого | 7490 | 12500 | 23800 | 34300 |

Моторные заводы

| №№ п/п | № завода | Назначение самолетов | На 1/1-32 | На 1/1-33 | На 1/1-34 | На 1/1\-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | Водяного охлаждения | 2700 | 10000 | 15000 | 15000 |
| 2 | 26 | Водяного охлаждения | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3 | 010 | Водяного охлаждения | - | - | 3000 | 10000 |
| 4 | 29 | Воздушного охлаждения | 2000 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 5 | 19 | Воздушного охлаждения | 1500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 6 | 030 | Воздушного охлаждения | - | 4000 | 10000 | 10000 |
| 7 | 040 | Маломощные | - | - | 5500 | 10000 |
| 8 | ФЗУ и др. | Маломощные | - | 1500 | 5000 | 5000 |
| 9 | 050 | Нефтяные | - | 500 | 1500 | 1500 |
|  |  | Итого | 11200 | 35000 | 62000 | 73500 |
| 10 |  | Кертис танковых | - | 2000 | 5000 | 10000 |

П. Для выдачи промзаданий по проектированию, сообщаю для руководства, утвержденный начальником ВАО, отправные данные:

1. Завод № 21 - расчетной единицей для проектирования принять самолет И5; перепроектировку с мощности 2400 на мощность 3500 произвести в 1933 г.

2. Завод № 1 - проектировать под 5000 самолетов Р5 с возможностью замены на сварную конструкцию Р8

3. Завод № 31 перепроектировать на мощность 2400 сухопутных самолетов разведывательного типа Р5 или Р8, с возможностью постановки производства сварных конструкций; под это задание перепроектируется новый корпус; в старом корпусе из объема этого задания предусмотреть возможность производства морских самолетов типа М-62 или МБР3 в количестве 300-400 штук. Дальнейшее расширение под 3500 шт. предусматривает изготовление в том же порядке 3000 сухопутных морских разведчиков и 500 морских указанного выше типа. Окончательное решение об объеме работ принять, произведя предварительные исследования возможностей существующих корпусов, как старых, так и новых так как для завода № 31 заказано уже оборудование для дюралевого производства, могущее оказаться излишним, необходим вопрос об исследовании варианта наивыгоднейшего использования завода № 31 и определить в течение 1У квартала 31 г., что поручается Авиастрою с привлечением самолетного сектора, руководствуясь указаниями, изложенными выше.

4. Завод ХАЗ перепроектировку завода ХАЗ на изготовление 1000 машин типа 2-х местных истребителей ДИ6 или ДИ7 произвести в 1933 г.

5. Завод 01 штурмовиков с плана строительства снять.

6. Завод № 16 должен быть перепроектирован под мощность в 1600 легких типа ЛБШ и 200 тяжелых типа ТШ2-ТШ-3. По этой программе надлежит перепроектировать завод, использовав запроектированные площади.

7. Завод № 22 - проектная мощность 1000 учебных типа У2. С 1935 переходит на производство авиеток и должен будет обладать мощностью 3000 шт., поэтому перепроектировать его надлежит в 1933 г.

8. Завод 02 проектировать на мощность 4000 учебных У2 и 4000 авиеток - строительство завода начать в 1933.

9. Завод морских самолетов проектировать на мощность 700МБР-5 - МДР3 и 150 МТБ3. Постройку завода произвести в 1932 году с окончанием в 1935 году. На мощности первой очереди - 500 и второй - 700 самолетов.

10. Завод № 22 проектируется под окончательное задание...которые проектировался завод № 22 - дает 1500 шт.

11. Завод № 18 запроектированный на 1500 ТБ3 остается без изменений.

12. Завод № 04 проектируется под 600 стальных К7 и 200 К14. Строится завод начинает в 1933.

13. завод № 05 - специальный должен быть построен в 1932 г. Завод должен иметь возможность производить различные типы для войсковых серий, а также мелких серий, до 100 шт. каждая специальных машин. Причем, завод должен производить машины как деревянные и сварные, так и металлические дюралевые и стальные. Мощность завода запроектирована следующим образом:

100 тяжелых металлических (типа ТБ-4 - ТБ-6)

100 пушечных типа № 7 завода № 39

100 амфибий (типа МДР3)

100 скоростных разведчиков (типа Р-10)

90 - 3-х типов для войсковых серий - расчетный тип - разведчик Р5-Р8

10 сверхтяжелых типа СТБ

По моторным заводам

1. Завод № 24 - перепроектировать на мощность 15000 шт. Расширяется двумя очередями - к 1\1-33 - 10000 шт., к 1/1-34 - 15000. Завод проектируется из расчета 30% моторов М-34 и 20% моторов ФЭД.

2. Завод № 26 перепроектировать на мощность 10000 моторов М-17 или М-34 согласно наших указаний, данных в письме № 375/58от 10 сентября 1931

3. Завод № 010 проектировать на мощность в 10000 моторов М32 или Кертис-Конверер. Постройка завода начинается в 1933.

4. Завод № 29 перепроектировать на мощность 6000 моторов М11 к 1/1-34 г, до этого годпа завод производит моторы М22 и М11 в количествах, указанных выше.

5. Завод № 19 перепроектировать на мощность 6000 моторов М22 с окончанием постройки и оборудования в 1932 и частичным пуском в производство в середине 1922.

6. Завод № 020 проектировать под 10000 моторов воздушного охлаждения, из которых 5000 Циклон и 5000 Райт-6. Постройку первой очереди завода произвести в 1932 и закончить в 1933....(2329).

Другие оборонные отрасли:

В конце сентября 1931 года был собран первый танк БТ (он назывался ОБТ - опытный). После некоторых незначительных переделок и доводки конструкции танк пошел в серию под маркой БТ-2 (9154).

В конце сентября 1931 года первый танк БТ-2 был собран на ХПЗ. И должен был сделать первые шаги. Учитывая торжественность момента, директор завода Л.С. Владимиров попросил конструкторов и производственников не начинать этой «процедуры» без него. Он вскоре появился на сборке и, как бывший шофер 1-го класса, решил сам «освятить воду». Сел за рычаги танка, завел мотор и начал плавно двигаться вдоль конвейера. Доехав до конца площадки танк начал разворачиваться, но не тут-то было. Поворот не удался. Владимиров вылез из машины и быстро ушел из цеха.

Такое начало, конечно, никого не обрадовало. Однако, после длительной возни и всяких перерегулировок танк все-таки стал поворачиваться и машина благополучно «прошлась» по цеху. Поэтому следующий день стал самым торжественным, предстоял первый пробег первого танка БТ.

Когда в сентябрьские сумерки машина выходила из цеха, на площадке возле Т-2 собралось уйма народу, приветствовавшая первенца бурными возгласами и аплодисментами. Машина на колесном ходу направилась к центральной проходной. Танк шел медленно, а впереди шествовало все руководство завода, которое вначале, на всякий случай, боясь, «как бы чего не вышло», отбрасывало с дороги попадавшиеся посторонние предметы.

Однако вскоре все убедились, что никакие кирпичи, металлический лом и прочее танку не страшны.

Сзади и с боков танк сопровождали толпы рабочих завода, которые затаив дыхание, следили за его поведением. Дойдя до главной конторы, водитель начал постепенно увеличивать скорость и скоро «оторвался» от сопровождающих.

После торжественного «кольца» по заводу, танк благополучно вернулся в цех. Однако танк, хоть и вернулся в цех своим ходом, он «привез», солидный перечень дефектов и неисправностей, которые пришлось устранять длительное время (11504).

Армия:

К концу сентября 1931 г. в 62-й эскадрилье 4-й авиабригады на Балтике уже имелись три ЮГ-1 и три ТБ-1 П. Последние использовали для испытаний торпеды ВВС-12. После доработки ее приняли на вооружение как ТАН-12, а ВВС-15 - как ТАВ-15. Мина ВОМИЗА-1СЮ получила новое обозначение МАВ-1, в 1933 г. ее модернизировали, несколько облегчив и упростив.

В 1933 г. арсенал морской авиации пополнился более мощной торпедой ТАВ-12. Она была прочнее, чем ТАВ-15 и позволяла сброс на скорости до 180 км/ч. Кроме того, у нее была выше скорость и втрое большая дальность хода. Парашютная система у торпед обоих типов была унифицирована. В 1934 - 1936 гг. под руководством В.И. Алферова доработали ТАН-12, получив модификацию ТАН-12А. Количество парашютов уменьшили с четырех до двух, а жесткий короб заменили мягкой упаковкой, при этом вес парашютной системы уменьшился с 450 до 120 кг, а время спуска с высоты 2000 м - с 55 до 45 с. Той же парашютной системой оснастили ТАВ-15, получив ТАВ-15А. Эти мины и торпеды стали основным вооружением советской минно-торпедной авиации в 1930-х гг.

В 1932 г. по постановлению Реввоенсовета приступили к формированию первых боевых частей минно-торпедной авиации. В их число вошли 121-я эскадрилья на Балтике, отряд в составе 124-й эскадрильи на Черном море и 1-я эскадрилья в составе Морских сил Дальнего Востока. По штату торпедной эскадрилье полагалось 12 машин. Эскадрилья делилась на три отряда. Все эти части создавались на базе уже существующих, но имевших другое назначение. Например, чтобы усилить морскую авиацию на Дальнем Востоке, которому придавалось особое значение, в марте 1932 г. в Хабаровск перебросили 51-ю эскадрилью из Воронежа, переименованную в 1-ю.

Но процесс сдерживался медленным поступлением мостов, мин и торпед. Реально к декабрю 1932 г. ВВС РККА имели в общей сложности лишь десять самолетов, оснащенных надлежащим образом: четыре на Черном море, столько же на Балтике и три на Дальнем Востоке. Для них на складах лежали 27 боевых торпед и всего четыре мины. Соответственно, задержалась и специальная подготовка экипажей. Так, освоение высотного торпедометания в 1-й эскадрилье первым начал отряд П.И. Сучко весной 1933 г. (12001).

Жизнь и внутренняя политика:

В конце сентября 1931 г. Ротерт. доложил городскому комитету партии о состоянии работы: до 1939 г. Метрострой намеревался проложить 70 км линий метрополитена. Первая очередь строительства продлится до 1937 г., она включит 40 км путей и обойдется в 400 млн. руб. Первые линии метро общей протяженностью 18 км намечалось сдать в эксплуатацию кконцу 1934 г. Потребность в рабочей силе Ротерт. оценил в 15 тыс. чел.{398}Горком партии утвердил объем работ и дал распоряжение Метрострою представить до 1 ноября 1931 г. схему линий в сжатом виде, а к 15 ноября план строительных работ и текущую смету расходов на 1932 г. Для того чтобы весной начать строительные работы, Метрострою было поручено подготовить для рабочих зимние жилища{399}.

Намеченные Ротерт.ом строительные замыслы покоились на самых грубых (приблизительных) оценках. Настоящего проекта пока не было предложено. Готовившийся в течениегода проект МГЖД был забракован, так как имел в виду парижский способ строительства и по своему характеру, ориентированному на минимизацию расходов (укороченные станции), более не соответствовал актуальным требованиям. Под влиянием Ротерта, Финкеля и Шелюбского остановились на берлинском способе и приняли за основу собственного проекта план фирмы «Сименс-Бауюнион» 1926 г. Ввиду нехватки специалистов по сооружению тоннелей и квалифицированной рабочей силы посчитали более реалистичнымпо сравнению с прокладкой подземных тоннелей технически упрощенный способ строительства метро открытым способом. На участках, где открытый способ не мог применяться, например при проходке под зданиями или путями железной дороги, следовало прибегнуть к парижскому методу. Для испытания на практике этого способа строительства в московских условиях было решено проложить экспериментальный тоннель длиной 100 м у Митьковского виадука{400}.Инженер Маковский в октябре 1931 г. подготовил соответствующий проект{401} (18299).

Авиапромышленность:

Вторая половина сентября 1931 года можно считать отправной точкой разработки автожира А-7. Н.И. Камов в то время трудился в КБ Поля Эмэ Ришара и находился в командировке в г. Севастополь. По инициативе Николая Ильича в штабе Черноморского Флота состоялось совещание, на котором он сделал доклад по итогам работ над автожирами KACKP-I и KACKP-II. Морякам идея приема летательного аппарата на борт без остановки корабля и избавления от весьма сложного устройства - катапульты, очень приглянулась. Облик будущего А-7 и сложился во многом благодаря пожеланиям военных моряков. Первоначальные проработки нового автожира под обозначением KACKP-IV велись совместно со Скржинским, но вскоре пути конструкторов разошлись. Николай Кириллович занялся проектом автожира ЦАГИ А-4, впервые в СССР запущенного чуть позднее в серийное производство, а Николай Ильич продолжил работу над А-7 уже по заданию Главного артиллерийского управления, поддержанного Начальником ВВС - моряки довольно быстро отошли от роли заказчика.

Автожир разрабатывался под мотор М-22 -лицензионную копию Гном и Рон Юпитер VI номинальной мощностью 480 л.с. Экипаж из двух человек размещался продольно, в отдельных кабинах. Управление двойное, что позволяло использовать автожир для обучения и вывозки. На трехлопастный свободно-несущий ротор планировалось установить цельнометаллические лопасти с профилем Геттинген-429. Основу фюзеляжа с обшивкой из электрона должна была составить стальная ферма, к которой крепилась кольчугалюминиевая хвостовая балка кессонного типа, переходящая в киль и несущая горизонтальное оперение. Автожир планировали оснастить достаточно большим металлическим крылом с полотняной обшивкой и профилем М0С-27, площадью примерно 8% от ометаемого диска. Оригинальное по тем временам трехколесное шасси с носовой опорой создавало благоприятные условия для раскрутки ротора и дополнительно имело хвостовой костыль, обеспечивавший удобный запуск от механического стартера и безопасный взлет. Для уменьшения длины разбега разрабатывалась система механического запуска для принудительной раскрутки ротора с приводом от маршевого двигателя. Впервые автожир должен был получить вооружение - курсовой пулемет и оборонительную турель. Крыло планировали оснастить узлами подвески бомб. Консоли крыла и ротор при этом складывались: будущий А-7 можно было хранить и на корабле (19868).

Авиапромышленность:

В сентябре 1931 года начальник 1 отдела НИИ ВВС Горощенко писал письмо N ос/60с начальнику ВВС.

При сем препровождается "Сводка результатов испытания самолета И5 N 5 с ЮVI с утоненными консолями".

Цель работы

Испытание самолета на штопор.

Краткий вывод

Введение в коробку крыльев утоненных консолей не дало улучшение характера штопора. Добавочные пластины ухудшают управляемость

Испытание начато 31 июля 1931 г.

Испытание закончено 11 августа 1931 г.

Летных дней на испытание - 5

Количество полетов - 9

Налетано часов - 4 час. 10 мин. (3290,84-95).

В сентябре 1931 в НИИ ВВС испытывали И-4бис (АНТ-5) - моноплан парасоль с кольцом Тауненда и предкрылками. Сочли переделку нецелесообразной (1060,53).

Бригада Н.Н.П. в сентябре 1931 работало над пассажирским самолетом, разведчиком Р-11 и истребителем И-13 (228,83).

В сентябре 1931 г. директор ЦАГИ Пауфлер обратился к начальнику Всесоюзного авиационного объединения (ВАО) П.И. Баранову с просьбой исключить из плана института пункт о пассажирском варианте ТБ-4 с четырьмя моторами М-35, мотивируя отсутствием заложенных в задание двигателей. Баранов разрешил, работы по пассажирскому варианту ТБ-4 прекратили. Но Туполев очень не любил, чтобы труд его сотрудников пропадал зря. Многое от проекта этого первого АНТ- 20 потом перешло к "Максиму Горькому", и даже обозначение использовали повторно. Он должен был иметь размах крыла 56 м и длину фюзеляжа 33,5 м - немного больше, чем у бомбовоза. Пассажирский салон занимал место бывших бомбоотсеков и часть фюзеляжа за крылом. Проект был одобрен руководством ГВФ, началась постройка деревянного макета, но работы задерживались из-за неясностей с основным вариантом - военным. Вто время военные заказы пользовались безоговорочным приоритетом. Впрочем, гражданская авиация и не смогла бы самостоятельно оплатить дорогостоящие работы по созданию гиганта.

Но сначала ни о каком "Горьком" речи не шло, создавался (или дорабатывался) новый тяжелый бомбардировщик. Это и был второй АНТ-20. При примерно той же длине фюзеляжа, что и АНТ-16, бомбардировщик АНТ- 20 должен был иметь значительно большее по размаху и площади крыло. Размах должен был достигнуть 63 м (против 54 м у АНТ- 16). Хорда крыла при этом не менялась, так что удлинение возрастало до 8,2, что должно было благоприятно сказаться на дальности полета. На крыле добавили два мотора. Фюзеляж расширили и переделали бомбоот- секи, убрав продольную балку по оси самолета, так что стала возможной внутренняя подвеска бомб калибра 1000 и 2000 кг (последних на вооружении, впрочем, еще не было). Предусмотрели электропривод управления стабилизатором и шаровой пушечной установкой, которую хотели смонтировать в носу фюзеляжа. Сброс бомб тоже осуществлялся электричеством. Максимальный взлетный вес машины оценивался в 45 т. Самолет должен был оснащаться восемью редукторны- МакетАНТ-20 ми двигателями М-34Р с дальнейшим переходом к более мощным М-34ФРН (реально появившимся только в 1936 г.). Шесть из них стояли в ряд на крыле и два в отдельной установке на фермах над фюзеляжем, как у ТБ-4. Теоретически самолет мог лететь и на шести моторах, поэтому отказ двух не считался критичным.

В проекте АНТ-16 рассматривались два возможных варианта: тяжелый бомбардировщик и пассажирский самолет (первый АНТ- 20). Теперь работали по пяти модификациям. Хотя основным считался тяжелый бомбардировщик, параллельно делались проработки по военно-транспортному, пассажирскому, грузовому и "агитационному" вариантам. Так. транспортная машина предназначалась для перевозки тяжелой и громоздкой военной техники - танков и артиллерийских орудий. В основном их хотели крепить снаружи, между стойками шасси, но кое-что размещалось и внутри. Например, прикидывали подвеску в бомбоотсеке вооруженной пулеметом танкетки Т-27 (ТБ-1 и ТБ-3 ее возили снаружи между стойками шасси). В пассажирской машине, предназначенной для дальних рейсов, предусматривалось размещение 60 - 70 (в статье А.Н. Туполева в газете "Правда" названа цифра 76) человек в комфортабельных кабинах: не то железнодорожное купе, не то пароходная каюта. Для пассажиров предусматривались буфет (в некоторых документах он числится "рестораном"), салон отдыха и целых два туалета.

Экипаж состоял из десяти (подругам документам - восьми) человек, в том числе "прислуги". Предусматривался и комфортабельный вариант"люкс" для доставки "ответственных руководящих политических и общественных работников или группы работников в отдаленные районы страны для проведения кампаний на местах". На нем "прислуги" должно было быть вдвое больше, а пассажирских мест - меньше.

Гражданский АНТ-20 мог использоваться и как грузовой для доставки особо ценных грузов (например, пушнины или золота из отдаленных районов Сибири). Всего он мог увезти около пяти тонн. Учитывая большой объем фюзеляжа и центроплана, мехов в самолет можно было загрузить много. Интересно, что Туполев планировал сделать машину легко конвертируемой из пассажирского в грузовой вариант. Сиденья быстро демонтировались, освобождая помещения под товар (12024).

В сентябре 1931 г. директор НАГИ Пауфлер обратился к начальнику ВАО П И. Баранову:

«Программой Опытного Самолетостроения на 1932—1935 гг., утвержденной Вами на совещании под Вашим председательством 23/1Х. предусматривается в отношении всех самолетов, а в особенности многомоторных, согласование сроков выпуска со сроками выпуска моторов, которыми они должны быть снабжены.

Указанное в связи с планом внедрения опытных самолетов в серию определяет порядок срочности и выпуска опытных самолетов, что и отражено в утвержденной Вами программе, в которой самолеты не обеспеченные моторами, а также не имеющие базы для серийной постройки, сдвинуты в соответствии с этими обстоятельствами.

К этой категории относится и пассажирский самолет АНТ-20, запроектированный под четыре редукторных мотора М-35, с возможностью замены последних 6-ью редукторными моторами М-34.

Указанный самолет является гражданской модификацией ТБ-4 и самостоятельного значения для опытного строительства не имеет.

Самолет в настоящее время находится в стадии проектирования и постройки макета.

Учитывая все эти соображения, а также принимая к исполнению Вашу основную установку, прошу Вашего согласия проектировочные работы, а также работы по постройке макета самолета А НТ-20 прекратить, с тем чтобы освобождающиеся конструкторские и производственные сизы, а также площади использовать на первоочередные задания.

Директор ЦАТ И	Пауфлер» (21240).

В сентябре 1931 началось внедрение в серию Ш-2 на заводе № 31 и первый самолет выпустили 1 апреля 1932 (7621, 34).

В сентябре 1931 г. были доставлены уже две партии S.62bis. С октября они уже начали поступать в строевые части. 2 декабря 1931 г. приемная комиссия инспектировала еще 30 ящиков.

В октябре 1931 г. первые С-62Б поступили в строевые части ВВС Черного и Балтийского морей (РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 67. Альбом самолетов и моторов ВВС КА и их характеристика. 8.06.31- 3.12.32 гг. Л. 52.). К 1 ноября на Балтику прибыли десять лодок (РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 865. Л. 171.). Их осваивал 62-й отряд 105-й авиабригады. Успешно внедрили итальянские самолеты и на Черном море. В том же ноябре 1931 г. там имелось 25 самолетов (РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 865. Л. 171.). Двигатели «Ассо» отправлялись отдельно. Самолеты служили в 64-м отряде и 66-й эскадрилье Морских сил Черного моря (21410).

В сентябре 1931 БОК включили в ЦКБ ЦАГИ в бригаду 6. С октября там началась работа над гондолой стратостата СССР (95,22).

К сентябрю 1931 года БОК имел аэродром, земельные участки, хорошее конструкторское помещение, 4 ангара, жилые помещения, строилась мастерская площадью 700 кв. м, для которой был полностью получен стройматериал, имелся обоз, подводилась специальная высоковольтная линия, был получен необходимый инструмент и начальное оборудование. Мастерская должна была быть закончена к 7 ноября 1931 года. Имелся следующий личный состав: конструкторский – 8 чел., производственный – 7 чел. и обслуживающий – 8 чел. В начале развертывания БОКа недостаток в людях был сильный, но к осени чувствовался заметный темп роста (7508, 54-58).

В сентябре 1931 года, когда произошло слияние ЦАГИ с 39 авиазаводом, Новый начальник ЦАГИ Пауфлер, имевший большие полномочия, приказал полностью ликвидировать Ухтомскую базу БОК. Фундамент мастерских остался в земле, стройматериалы увезены на строительные работы в ЦАГИ, производственный состав распущен, конструкторский состав БОК вошел в Центральное КБ ЦАГИ в виде отдела опытных конструкций (7508, 54-58).

В сентябре 1931 года совместное существование ЦКБ и опытного производства на заводе № 39 прекратилось – приказом по ВАО ЦКБ было переброшено в ЦАГИ.

В декабре 1931 года заводу было предложено перестроиться на производство серий больших самолетов ТБ-3.

Весь 1932 год завод развивал серийное производство самолетов ТБ3, но в феврале 1933 года новым указанием ГУАПа заводу было предписано вновь вернуться к опытному самолетостроению и организовать одновременно производство малых серий.

И только с 1937 года за заводом закрепляется серийное производство самолетов и с этого года начинается его соответствующая реконструкция, не завершенная еще и на сегодняшний день (9241).

В сентябре 1931 из состава АГОС выделили гидроканал (71,110).

В сентябре 1931 началась разработка второго пятилетнего плана на 1933-37. Разработку вел отдел ТЭИ, образованный при Глававиапроме по инициативе П.И.Баранова. В сектор обороны Госплана было представлено два варианта: максимальный и сокращенный. Разбивка на два периода 1933-35 и 1936-37. Утвердили максимальный, корректировали и к 1937 выполнили на 66% (80,421).

В сентябре 1931 А.А.М. сделал первые два М-34 на заводе 26 - в ноябре 1931 - кончились испытания, хотя чертежи сделали в ИАМ в марте, а работа началась в 1928 (80,72).

По другим данным гос. испытания М-34 закончились к ноябрю 1934 (2122,5).

В сентябре 1931 г. на заводе № 29 сдавали серию «В» М-22, которую завершили в августе. Только на третьей серии (серии «В») из 40 двигателей удалось достичь ресурса 100 часов. На этой серии ввели фиксированные вкладыши главных шатунов вместо плавающих. Уже все детали моторов выполнялись из советских материалов, но импорт некоторых агрегатов продолжался. Фактически весь 1931 г. ушел на доводку конструкции и развертывание производства. За год сделали всего 68 М-22. Это вынуждало продолжать импорт готовых «Юпитеров» из Франции. Существенный рост поставки двигателей из Запорожья начался с 1932 г., когда выпустили 357 штук. Далее в почти неизменном виде М-22 изготовлялся до конца 1935 г. Освоение выпуска М-22 в 1933-1934 гг. планировалось и на новом заводе № 19 в Перми. Но реально ни одного мотора этого типа там не собрали, в связи с тем, что это предприятие переоснастили под производство М-25 (советской копии американского Райт «Циклон»). Всего выпустили более 2500 советских «Юпитеров». Этот двигатель являлся основным в истребительной авиации ВВС РККА в первой половине 30-х годов (11852).

В сентябре 1931 г. в Тушине под Москвой была устроена широкая демонстрация советской авиатехники для немцев. Правда, по мнению немецких участников (Ф. Фельми, Х. Шпайдель, К. Друм, В. Виммер), это были в основном устаревшие модели. И хотя советские авиаконструкторы занимались разработкой новых типов самолетов (например, АНТ-14, АНТ-20, ТБ-1, ТБ-3, ТБ-4), немцам их старались не показывать. Причиной было очевидное нежелание демонстрировать то, что прогресс в советском авиастроении достигался во многом за счет элементарного освоения и тиражирования достижений иностранной, в том числе немецкой, технической мысли, хотя в этом, конечно, нет ничего предосудительного. В октябре 1932 г. «испытательный» период в Липецке закончился, в 1933 г. там проходили обучение лишь молодые немецкие летчики. Итоговую картину относительно подготовки летного и технического состава для советских ВВС в Липецке составить сложно, хотя можно однозначно сказать, что научились у немцев в авиационном деле многому. Достаточно упомянуть, что советские летчики обучались на основе наставлений и инструкций, разработанных в Липецке. В декабре 1932 г. Фельми передал Меженинову около десятка наставлений по ведению боевых действий в воздухе. Что касается немцев, то всего в период с 1925 по 1933 г. в Липецке прошел подготовку более 120 немецких боевых летчиков и около 100 летчиков-наблюдателей (всего порядка 270 человек), причем последний выпуск был осуществлен летом 1933 г. Кроме того, примерно 220 — 230 летчиков-истребителей и летчиков-наблюдателей было подготовлено в самой Германии на основе уникального опыта, приобретенного в авиационной школе Липецка. Таким образом, по свидетельству немецкого генерала X. Шпайделя, к 1933 г. благодаря Липецку было подготовлено около 450 немецких летчиков различной квалификации (Helm Speidel. Op. cit. S. 29, 30, 44; Manfred Zeidler. Op. cit.с 179—181.). Некоторые из них стали настоящими асами и прославились в годы второй мировой войны, действуя в том числе и на германо-советском фронте. Генералами «люфтваффе» стали прошедшие обучение в Липецкой школе X. Шпайдель, К. Штудент, X. Ешонек, В. Виммер, Э. Кваде, Г. Кастнер, О. Деслох и др. (11784).

С сентября 1931 г. завод № 20 (Завод № 20 ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, Омский агрегатный завод им. В.В. Куйбышева МАП, Омское НПО «Агрегат», АООТ, ОАО «Омский агрегатный завод», ОАО «Акционерная компания (АК) «Омскагрегат» / г. Москва Старопетровский пр., 41;  г. Омск/ /644007  г. Омск ул. Герцена, 48 тел. 25-05-88,25-12-97/) начал производство нормалей и водяных насосов для М- 17, бензонасосов «Хорнет». С 04.1932 г. вступил в строй литейный цех, с 1934 г.- цех по производству клапанов, с 1935 г. начат выпуск поршневых колец. По пр. № 00276 от 20.12.1937 г. заводу поручено организовать производство агрегатов для М-62 (масляная и бензиновая помпа, маслофильтр, поршневые кольца, выпускные клапаны). С 1938 г. ликвидировано производство нормалей, и основной продукцией в предвоеннй период стали агрегаты: водяные насосы ВНМ-17, ВНШ-2, ВНАМ-35; маслонасосы МШ-2, МШ-8, МНМ-11, МНАМ-35, МК-1; бензонасосы БНК-10, БНК-12А, БК-1; помпы «88р»; маслофильтры МФМ-25; регуляторы оборотов в/винта Р-2, Р-7; клапаны и поршневые кольца для авиационных двигателей. Поршневые кольца изготовлялись по технологии американской фирмы "Wright". По пр. № 329с от 8/17.08.1938 г. для обеспечения выпуска поршневых колец заводу было выделено 25 единиц оборудования, еще 1 станок был передан с завода № 24; на завод направлено 8 инженеров. Этим же приказом ГПИ-1 поручено разработать проект испытательной станции завода с готовностью ее к монтажу к концу года.

По пр. № 80с от 11.03.1938 г. «в целях правильной организации ремонтного производства» на заводе организован ремонтно-эксплуатационный отдел.

В соответствии с пост. КО от 2.10.1939 г. в 1940 г. должна была быть завершена реконструкция завода.

Перед войной в распоряжение завода переданы помещения расположенного рядом лесотарного завода НКПП (Старопетровский пр., 3).

По Постановлению ГКО № 741с от 8.10.1941 г. и приказам № 660сс от 9.07.1941 г. и № 1053сс от 9.10.1941 г. завод эвакуирован в  г. Омск на площадку своего филиала, складов Сибирского военного округа № 25 и площадку завода № 495 НКАП. Здесь приказом № 1093с от 4.11.1941 г. объединен с заводом № 495 НКАП в единый завод № 20 НКАП. Часть завода планировалось перевести на площадку завода № 283 НКАП в Ульяновск. Производство клапанов было эвакуировано на моторные заводы (в т.ч. на завод № 24).

В годы ВОВ производство: бензонасосов БНК-6, БНК-10, БНК-12; маслонасосов МШ-3, МШ-5, МШ-8, МНМ- 11; регуляторов оборотов Р-2, Р-7, Р-10.

На площадке эвакуированного завода в Москве по приказу № 46с от 17.01.1942 г. образованы Агрегатные ремонтные мастерские. В 04.1942 г. на их базе организован новый агрегатный завод № 451 НКАП при 4ГУ, переведенный позже на площадку бывшего завода № 132 НКАП. По приказу № 424с от 7.06.1942 г. на площадку завода № 20 со всем оборудованием, материалами и личным составом был переведен завод № 41 НКАП. Одновременно помещения лесотарного завода (Старопетровский пр., 3) переданы обратно в НКПП для налаживания производства корпусов авиабомб.

С 03.1946 г. начато освоение производства насосов непосредственного впрыска НВ-21.

В 1953 г. завод переведен из 4ГУ во 2ГУ, с 1.05.1956 г.- в ЗГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение управления агрегатостроения Западно-Сибирского СНХ РСФСР (и в 1962 г.).

К 1980-м  г. завод стал крупнейшим в стране по изготовлению топливной автоматики для авиадвигателей и гидросистем JIA.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Производство (2004 г.): топливных многофункциональных регуляторов, насосов шестеренчатых, плунжерных, центробежных, коловратных, гидроусилителей, дозаторов, различных клапанов; компрессоров к холодильникам; насосов для гидросистем тракторов, дорожных и подъемных машин, грузовых автомобилей и автобусов, гидроаппаратуры к зерновым комбайнам, для пищевой промышленности.

Численность персонала (1964 г.)- 7025 чел., (1.01.2001 г.)- 5500 чел.

Директор (1930 г.)- Бжезинский, (-06.1937-15.06.1938 г.)-  Г.З. Алмазов (снят за выпуск брака), (15.06- 12.1938 г.-)- Д.М. Соколов, (20.01.1939-41 г.)- И.Т. Борисов, (-06.1942-07.1943 г.-)- A.M. Ивайкин, (09.1943 г.)- Ермоленко, (-12.1943-02.1944 г.-)- Н.Н. Кругленин, (1946 г.)- Сибиркин, (1979 г.)- Иванов. Гендиректор (1988-90 г.)- А.А. Кульков, (-1992-2002 г.-)- Е. Г. Руденко, (-10.2004-06 г.-> С.А. Морев.

Помощник директора: по техчасти (1930 г.)- Е.Н. Дмитревский; по найму и увольнению (-06.1937-7.12.1938 г.)- А.П. Гусев, (7.12.1938 г.-)- И.А. Уваров.

Гл. конструктор (10.1940-46 г.-)- П.Н. Тарасов, (1988-90 г.)- А.А. Кульков.

Зам. гл. конструктора (-10.1940 г.)- А.Н. Мельников (затем- нач. КО завода № 456), (11.1941 г.-)- Н. Г. Гладченко (бывший и.о. директора завода №495, с 12.1942 г.- гл. конструктор ОКБ-315).

Гл. инженер (12.1937 г.)- Боцковский, (1941 г.)- Ф.С. Деменюк.

Зам. директора (1941 г.)- Ф.С. Деменюк; по МФВ (1941 г.)-  Г.С. Телегин. Зам. гендиректора по производству (1990-е)- В.Ф. Беляев, М.А. Пыхаев; (2006 г.)- С.К. Малиновский.

Начальник производства (1941 г.)- Н.Н. Кругленин. Исполнительный директор (2002 г.)- С. А. Морев.69

Начальники отделов: инструментального (-07.1938 г.)- М.И. Горячев; перспективного развития (10.2004 г.)- Н.А. Раат.

Производство: детали для PC М-13 (1942) (11982).

В сентябре 1931 ГИРД получил признание Осоавиахима (105,138).

В сентябре 1931 УВВС выдвинуло набор предложений по ЗАМ и ПБМ и Майзеля: ввести отъемную ГЧ (как у морских торпед), увеличить заряд ВВ, унифицировать ЗАМ и ПБМ, обеспечить управление по радио. Предлагали разработать и новые приборы - с подрывом по радиосигналу, со шрапнельно ГЧ и т.п. (8908,36).

В сентябре 1931 согласно Технико-экономическому паспорту был организован Всесоюзный НИИ с/х и лесной авиации им. Яковлева (ВНИИСХА)

Адрес: Москва, Елецкий пер., 7

Цели и задачи: изучение условий, разработка методики и техники применения авиации в сельском и лесном хозяйстве.

……………….(7726, 19-30).

В сентябре 1931 г. Нобиле подписал предварительное соглашение с ВОГВФ (в лице его начальника Гольцмана Абрама Зиновьевича), регулирующее сотрудничество Нобиле с «Дирижаблестроем». Идентичная копия предварительного соглашения хранится также в РГАЭ (РГАЭ. Ф. 9574. Оп. 1. Д. 11. «Дело о приглашении инженера Нобиля на работу в Советский Союз в качестве специалиста по дирижаблестроению». 1931 г. Л. 4-6.). Оно оговаривало также возможность организации в 1933-1934 гг. советской воздушной экспедиции в Арктику на дирижабле объемом 40 тыс. м3 под командованием Нобиле. Экспедиция должна была продолжаться «не менее 5-ти последовательных месяцев, как с целью изучения самой Арктики, так и для установления возможности применять дирижабли для обслуживания Арктики. К этому времени должна быть построена в Арктике специальная база с эллингом нормального типа». Данный пункт вошел и в окончательный договор Нобиле с «Дирижаблестроем». Однако, как известно, в дальнейшем эти планы не были осуществлены (21410).

Другие оборонные отрасли:

В сентябре 1931 г. Японское вторжение в Маньчжурию и её последующая оккупация форсировали ряд мер увеличения мобилизационной готовности промышленности, которые были запланированы уже в первые месяцы 1931 г. В определённой степени, события декабря 1931 г. и первой половины 1932 г., когда японская угроза стала реальностью, представляли собой попытку советского руководства задействовать мобилизационный план, отдельные положения которого ещё не были в достаточной мере изучены (9089).

В сентябре 1931 г. (решение об образовании принято в 1928г.) на базе перебазированного из г. Ленинграда коллектива ЦНИЛ-84 ВСНХ на территории фабрики нитрошелка (затем - корпус № 57 института) образован ВХНИИ НКТП (НИИ-6 НКОП, НКБ, МСХМ, ММ, МОП, MOM, ГКОТ, Военно -химический НИИ (ВХНИИ) НКТП, НИИ химических материалов (НИИХМ), ФГУП ГНЦ «ЦНИИ химии и механики» (ЦНИИХМ) Росбоеприпаса /115487 г. Москва ул. Нагатинская, 16Ател. 111-87-13/) для исследования и работ по порохам, ВВ, пиротехническим средствам и средствам инициирования.

С 1934 г. при институте действовал полигон. На базе спецлаборатории института создан самостоятельный ХИМ-2 (далее - НИИ-2 НКОП).

В соответствии с пост. СНК № 2139-425сс от 21.12.1936г. и пр. НКОП № 05с от 29.12.1936г. ВХНИИ передан из Порохового треста Главазота НКТП в ведение ГУ военно-химической промышленности НКОП и по пр. № Обсс от 30.12.1936г. переименован в НИИ-6, в 02.1937г. - в ведении 6ГУ НКОП. В соответствии с пост. СНК № 1960-390сс от 5.11.1936г. и пр. № 068 от 2.04.1937г. институт переведен в группу особо режимных предприятий. По пр. № 0089 от 20.04.1937г. передан из 6ГУ в новое 11ГУ. В 02.1939г. НИИ № 6 ПГУ НКОП передан в ведение 11ГУ НКБ, в 06.1939г. - в ведении ЗГУ НКБ.132

Ведущий институт пороховой промышленности. До войны проведены работы по расширению сырьевой базы пороходелия путем замены хлопковой целлюлозы облагороженной древесной целлюлозой ВЦА (И.М, Найман) и по разработке ускоренных методов фабрикации пироксилина («УФ»), Были разработаны и внедрены нитроглицериновые баллиститные пороха (НЦ-10, НФ) для артиллерии и ракетных двигателей.

В 1937г. А.О. Нисенманом разработана установка для промышленного производства пироксилина, по пр. № 055 от 20.03.1937г. она должна была быть внедрена на заводе № 9.

22.02.1937г. вышел приказ № 039 об организации в институте базы по стандартизации и взаимозаменяемости по пороху и техническому оборудованию пороховых производств. По пр. № 00103 от 9.05.1937г. на завод № 80 командировано два технолога.

По пр. № 147сс от 4.05.1938г. группа по авиабомбам института переведена в созданное ГСКБ-47.

В соответствии с пост, правительства № 223сс от 10.09.1938г. и пр. № 381сс от 29.09.1938г. требовалось организовать лабораторию по исследованию пирозапуска авиационных моторов.

Велись также разработки (1939г.): ВВ; непрерывных технологий производства мощных ВВ и их снаряжения; осветительных и сигнальных средств; зажигательных веществ; капсюлей; спецпуль; отработка дымовых составов; пуленепробиваемые блоки. План НИОКР на 1941 г. включал 207 тем.

Имелся (06.1939г.) лабораторный корпус площадью 9035 м2. Всего в составе института (06.1939г.): 38 лабораторий и полузаводских установок; пороховая и пироксилиновая мастерские; КБ; испытательная станция с производств (прибор для измерения расхода катализатора, концентратомер щелочи, узкопредельный индикатор температуры, уровнемер сжиженных газов, устройство для измерения температуры вращающихся валков).

По приказу НКБ № 317 от 23.07.1941 г. в НИИ-6 на базе опытных установок было организовано производство ВВ - тэна (мастерская корпуса № 23) и амматола 80/20 (мастерская корпуса УФ), пороха МК для трубок и взрывателей (мастерская лаборатории дымных порохов № 5), зарядов для PC М-13 (корпус № 18), нафтената алюминия ОП-2. На базе корпуса № 19 организована мастерская по снаряжению противотанковых мин ТМ-35; на базе испытательного штрека и части корпусов № 2 и № 12 - мастерская по производству зажигательного состава ДУ-5. В лаборатории № 15 налажен выпуск голубого люминофора, в мастерской лаборатории инициирующих веществ - взрывных заклепок для авиаремонта. Велось также снаряжение ручных гранат РГД-33.

В составе институте действовали полигон, стрельбище, стенд, испытательная станция, лаборатории: пиротехническая № 16, контрольно-аналитическая, капсюльная; зарядное бюро по зарядам к гранатам, ОТК; имелись корпуса № 25,26.

В соответствии с приказом НКБ № 14/620 от 22.10.1941 г. НИИ-6 эвакуирован в г. Кемерово на комбинаты № 319 и 392 НКБ (институт работал в Москве по 15.10.1941 г.) и в Чебоксары на завод № 320. Все оставшееся на 1.11.1941 г. после эвакуации оборудование и имущество было передано заводу № 575 НКБ, расположенному рядом. На заводе работала оперативная группа НИИ-6, организованная 28.10.1941 г., под руководством М.З. Полеванова. В 1941 г. группа преобразована в Московский филиал. Группой велись работы: отработка бронепрожигающих снарядов и мин; разработка гранаты, выстреливаемой из ракетницы, ручной кумулятивной противотанковой гранаты РПГ-6; снаряжение запалов.

В П.1941 г. на базе опытных мастерских НИИ-6 организовали боеприпасное производство, являвшееся филиалом завода № 575. Приказом НКБ № 35 от 26.11.1941 г. оно выделено в самостоятельное предприятие- ГСЗ НИИ № 6. В 04.1941 г. ему присвоили название ГСЗ № 562 НКБ. По распоряжению СНК СССР от 21.06.1945г. завод № 562 был ликвидирован, его правопреемником стал НИИ-6, куда были переведены основные кадры.

В 1941 г. после эвакуации был издан приказ об организации филиалов института: филиал № 1 при заводе № 580 (г. Красноярск); филиал № 2 при заводе № 98 (г. Молотов); филиал № 3 при заводе № 635 (г. Новосибирск); филиал № 4 при заводе № 320 (г. Чебоксары). Затем вышел приказ НКБ № 660 от 1.12.1941 г., отменявший предыдущее решение. В соответствии с ним был организован лишь филиал № 1 на заводе № 320. В Кемерово и Чебоксарах НИИ-6 размещался по 05,1943г., затем реэвакуирован на старое место в Москву.

Под руководством М.Я. Васильева в НИИ-6 начаты исследования по противотанковым кумулятивным боеприпасам. В годы войны созданы первые кумулятивные снаряды и гранаты, мощные кумулятивные инженерные боеприпасы, вязкие зажигательные огнесмеси.

В годы войны была решена проблема применения импортных пироксилиновых порохов для отечественных боеприпасов. До конца войны институт был единственным в стране комплексным научно-исследовательским учреждением по порохам, ВВ, пиротехническим и зажигательным средствам, по снаряжению боеприпасов и средств инициирования.

В начале войны создана лаборатория вязких опнесмесей. В начале 1941 г. в НИИ-6 организовано СТБ (специальное техническое бюро) для работ по механизации производства зарядов. В СТБ НИИ-6 разработана конструкция гранатомета ПГ-6 (1944г.) под РПГ-6. В соответствии с пост. ГКО № 4388 от 21.10.1943г. граната РПГ-6 запущена в производство.

В годы войны были созданы: заряд для 82-мм миномета из пористого пороха П45 (совместно с заводом № 40); заряды для 107-мм и 120-мм минометов из пороха ВТМ; жидкая взрывчатая смесь КД; способ бездымной стрельбы из торпедных аппаратов ПЛ.

После ВОВ при НИИ-6 создано СКБ по созданию БЧ для УР. Исследования по воздействию осколков на планер самолета.

В 03.1948г. институту поручена отработка РДТТ для снаряда М-24. Для него созданы пороха НС, ФСГ.

После ВОВ: снаряжение ВВ для первой атомной бомбы. Работы по снарядам дня зенитной артиллерии.

С 1955г. начаты работы по БЧ для противоракет систем ПРО. В 1960 г. этим занимался отдел А.В. Воронова в составе 3-х лабораторий. В начале 1960-х г. создано два типа БЧ для космического истребителя спутников ИС (К.Н. Шамшев).

В начале 1950-х г. впервые в отрасли начаты исследования и ОКР в области смесевых твердых ракетных топлив, отработка технологий их переработки в заряды. Создано большое количество пороховых и твердотопливных зарядов для ствольной артиллерии и ракет, в т.ч. С-300. Были созданы и внедрены в отрасли программно-целевые методы прогнозирования развития боеприпасов и средств новой техники.

В 1949г. НИИ-6 - в ведении МСХМ, в 1956г. - ММ, в 1959г. - ГКОТ, с 1964г. - НИИХМ (химматериалов) ММ, с осени 1969г. - ЦНИИХМ (химии и механики).

По приказу ГКОТ № 38 от 4.03.1959г. образована отраслевая лаборатория технической безопасности. Затем вошла в состав ЦИК Б.

В соответствии с пост. СМ № 578-236 от 30.05.1960 г. институту поручена разработка твердотопливного заряда для РСЗО «Град». В соответствии с пост. СМ от 7.07.1967г. велась разработка пороха РСИ-12МП для РСЗО «Град». Пост. СМ от 12.02.1971 г. задана разработка пороха РСИ-МБП для РСЗО «Град».

В соответствии с ПСМ № 316-137 от 4.04.1961 г. институт привлечен к разработке высокоэнергетических смесевых твердых топлив для малогабаритной ракеты с РДТТ.

По приказу МОП № 24 от 15.04.1965г. институту поручена разработка заряда для 3-й ступени МБР «Темп- 2С». Принимал участие в программе создания ОК «Буран».

Институт имел филиал - бывшее СКТБ-80, который в 1965г. преобразован в самостоятельный НИИ-5. По приказу МОП от 23.11.1966г. в составе института образовано ЦНКБ путем слияния конструкторских подразделений НИИ-6 и ВНИИНСМ.

В соответствии с Указом Президента РФ № 939 от 22.06.1993г. и пост. Правительства № 816 от 11.07.1994г. институту присвоен статус ГНЦ РФ. В 2004г.- ФГУП ЦНИИХМ. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошел в число стратегических оборонных предприятий. Площадь: территории (06.1939г.)- 51,56 га. Численность персонала (06.1939г.)- 1541 чел.

Директор (1931-33г.)- М.А. Никитин, (1933-36г.)- Зайденберг, (1936-5.01.1938г.)- Я.Л. Березницкий, (5.01.1938-41 г.)- Н.И. Иконников, (14.07.1941-04.1948г.)- А.П. Закощиков, (1948-53г.-)- Т.И. Агафин, (1956г.)-

B. А. Сухих, (1962-70 г.)- И.И. Вернидуб, (1970 г.-)- Н.Н. Афонский, (-1984-90-е)- Ю.И. Краснощеков, (-2000-01 г.->

C. С. Фокин.69

1-й зам. директора (1970-84г.)- И.И. Вернидуб.56 Зам. директора: по научной части (1941 г.)- Т.И. Яковлев; по МПВО (1941 г.)- В.А. Салтыков. Помощник директора: по найму и увольнению (1.09.1938г.-)- А.И. Чернов; (1937г.)- Николин.

Гл. инженер: по порохам (1941 г.)- Т.И. Яковлев, Г.К. Клименко, А.К. Вострухин; по ВВ, снаряжению и пиротехнике- Е.М. Адаскин, В.З. Смоляницкий.

Начальники филиалов: № 1 (1941 г.-)- А.А. Иванов, (12.1941 г.-)- Н.Ф. Ус; № 2 (1941 г.-)- И.Г. Лопук; № 3 (1941 г.-)- В.З. Смоляницкий; № 4 (1941 г.-)- А.П. Ионов.

Начальники отделов: 4-го (1937г.)- Широков; баллистического (20.11.1925г.-)- В.В. Хожев; порохового- В.В. Хожев; ОТК (1941 г.)- В.Г. Раздрогин; (02.1937г.)- Вигский, (1960 г.)- А.В. Воронов. Зам. начальников отделов: порохового- В.В. Хожев; (1960 г.)- В.И. Комков.

Начальники лабораторий: № 15 (1941 г.)- Н.Ф. Жиров; № 16 (1940 г.)- С.И. Беленький; целлюлозного сырья для порохов (193 8-41 г.)- А.П. Закощиков; кумулятивных боеприпасов (BOB)- A.M. Ломова; вязких огнесмесей (ВОВ)- А.П. Ионов; пороховой- В.В. Хожев; БЧ противоракет (-1960-67г.)- В.И. Комков, (1967г.-)- Ю.Н. Лазинцев; баллиститных порохов (-1934-37г.-)- Б.П. Фомин (порох «Н»); (1941 г.)- Б.П. Жуков, Е.З. Плюшкин, (09.1945г.-)- К.И. Козорезов, (1948г.)- М.П. Дынкин (РДТТ), С.Т. Мудрак (РДТТ), (1960 г.)- Б.М. Богданов, (1960 г.)- Н.И. Попов, (1980 г.)- М.М. Растопшин (противотанковое вооружение).

Научный руководитель лаборатории баллиститных порохов (1934-13.12.1937г.)- А.С. Бакаев (репрессирован). Зам. начальника лаборатории: № 16 (06.1940-41 г.-)- И.И. Вернидуб. Гл. конструкторы: (1955г.-)- А.В. Воронов (БЧ противоракет).

Начальники: мастерских: противотанковых мин (1941 г.-)- К. Хильмончик; зажигательного состава (1941 г.-)- А.Н. Рабинович; лаборатории № 5 (1941 г.)- Г.К. Клименко; тэна (1941 г.)- Т.А. Вагжанова; корпусов: УФ (1941 г.)- Я.Т. Данишевский. Начальник испытательной станции- В.В. Хожев. Зам. начальника корпуса № 18 (1941 г.)- Е.З. Плюшкин.

Начальники бюро: СТБ (1941 г.-)- И.М. Найман; зарядного- В.В. Хожев, (ВОВ)- И.Г. Лопук; СКБ (1940-е)- М.И. Воротвов.

Создано: пороха: «Н» (1930-е), НЦ-10, НФ (1938), ПС (пироксилино-селитренный, 1941), ПК (пироксилино- канифолышй, ВОВ); пороховое снаряжение БЧ и шашки двигателей для РС-132, пороховые заряды 9X111, 9Х111М2 (1972) для НУР М-21-ОФ, заряды для системы динамической защиты танков; зажигательно- трассирующая пуля «ЗТ» для 7,62-мм патрона (1938); разрывные заряды для авиационных снарядов; жидкий зажигательный состав «нефос» (1940), загуститель нафтенат алюминия ОП-2 (1939); БЧ: для Р-112 (1949), для ЗУР «Даль» (1955), 4Г15 для П-15 (1955-60), 4Г48 для П-6 (1959), 4Г70 для П-25 (1961-62), для П-70 «Аметист» (1960), УРВВ, ПТУР; противотанковая кумулятивная граната РПГ-6 (1943) (11982).

В сентябре 1931 г. на базе перебазированного в Москву из Ленинграда коллектива ЦНИЛ-84 образован (решение об образовании принято в 1928 г.) ВХНИИ НКТП, далее- НИИ-6.

Начальник ЦНИЛ-84- М.А. Никитин (затем он- первый директор ВХНИИ).

Начальник бригады (-1928-ЗО г.)- А.С. Бакаев (репрессирован, работал в ОВТБ НКВД) (11982).

В сентябре 1931 года Управление ВМС телеграммой изменило калибр ствола для зенитной пушки с длиной ствола 45 калибров со 102-мм на 100-мм (3861).

В сентябре 1931 г. завод «Большевик» приступил к переделке 130/55-мм пушки в полигональную по чертежам АНИМИ. В состав её боекомплекта входили следующие снаряды: полубронебойный весом 36,86 кг, вес ВВ — 4,74 кг; фугасный весом 36,86 кг, вес ВВ — 3,9 кг; полубронебойный весом 33,5 кг, вес ВВ — 1,67 кг; осколочно-фугасный весом 33,5 кг, вес ВВ — 3,64 кг; дистанционная граната весом 33,5 кг, вес ВВ — 2,64 кг; ныряющий снаряд весом 33,14 кг, вес ВВ — 6,58 кг; осветительный беспарашюгный весом 34,3 кг. Для этого же орудия в 1930-х гг. были спроектированы осколочно-химические снаряды (по типу снарядов обр. 1928 г.). По штату на КР «Червонная Украина» предполагалось иметь 80 осколочно-химических снарядов на ствол. Для всех основных снарядов использовался боевой пороховой заряд весом 11 кг, а для осветительного и ныряющего снарядов — специальные заряды 7,5 кг и 0,8 кг соответственно. Дальность стрельбы дистанционной гранаты, шрапнели и осветительного снаряда определялась дистанционной трубкой и составляла от 10 608 м до 22 497 м. Ныряющий снаряд имел Vo — 237,7 м/с и дальность полёта 3109 м (15132).

В сентябре 1931 на Большевике в Ленинграде был изготовлен танк ТММ-1 - версия Виккерс, разработанная по проекту факультета ММ под руководством М.В.Данченко. Недостатки устранялись до февраля 1932 (9527,89).

В сентябре 1931 г. Комитет обороны (КО) в присутствии тт. Орджоникидзе, Тухачевского, Павлуновского, Халепского и Будняка уверенно утвердил на 1932 г. программу строительства 10 000 танков (3000 шт. Т-26, 5000 шт. Т-27 и 2000 шт. БТ). И это несмотря на то, что большинство производственных мощностей, которые фигурировали в ней, были еще далеки от готовности. Проанализировав возможности завода «Большевик» и убедившись в неспособности СТЗ подключиться к производству новых танков, в феврале 1932 г. КО программу все-таки не изменил, но разрешил (!) КБ «Большевика» вносить «любые изменения в конструкцию, и методику изготовления танков, не снижающие их боевых качеств и способствующие увеличению выпуска». Кроме того, для облегчения участи «Большевика» и Ижорского завода КО определил им соисполнителей по бронекорпусам дополнительно Кулебакский и Мариупольский заводы, по моторам предполагалось задействовать НАЗ (будущий ГАЗ) и АМО (10733,180).

В сентябре 1931 года первые три танка БТ-2 были изготовлены. Как вспоминал тот же Бер, — «Испытания самых первых образцов БТ выявили в них существенные недостатки. Производство образцов танков было приостановлено».

Некоторые сотрудники КБ Алексенко позже уверяли, что повинны в этом были не только малоопытность конструкторов в разработке боевых машин, но и отношение к разрабатываемой машине самого начальника КВ-Т2К Ивана Никифоровича Алексенко и технического руководителя разработки быстроход го танка профессора Заславского.

Напомним, что под их руководством в ГКБ АСТ был сначала создан «маневренный» танк Т-12, а затем его модернизированный вариант средний танк Т-24, который хоть и малой серией теперь выпускался на ХПЗ.

Алексенко считал, как утверждают ветераны завода, что Т-24 во всех отношениях лучше легкого танка Т-26, выпускаемого в Ленинграде и лучше БТ, его нужно доработать, особенно ходовую часть, как следует испытать и выпускать на заводе большими сериями. В этом вопросе профессор Заславский, вложивший в создание среднего танка Т-24 не меньше труда, чем Алексенко, был полностью солидарен с последним.

Безусловно, настроение профессора и начальника конструкторского бюро не могло не отразиться и на коллективе конструкторов, поэтому и работа шла не лучшим образом. Однако настроение постепенно ломалось и коллективу потребовалось меньше года на разработку технической документации для серийного производства колесно-гусеничного танка БТ-2.

Но не нужно забывать и то, что завод встретился с теми же трудностями при изготовлении танков, что и завод «Большевик» в Ленинграде при освоении танка МС-1 (11504).

В сентябре 1931 г. в СССР были изготовлены первые три танка БТ-2, созданные на базе «Кристи», Увы, испытания выявили множество недоделок и недостатков. Эти три танка приняли участие в параде войск на Красной площади 7 ноября 1931 г. Они на максимальной для гусеничного танка скорости — 52 км/ч — пронеслись по Красной площади, но на повороте у Москвы-реки один танк вдруг загорелся, а у второго нарушилось управление переключением передач (15117).

В сентябре 1931 г. Гротте выехал в Германию.

Возможно, произошел конфликт, потому что отдыхавшему в Сочи И. В. Сталину его жена Н. С. Аллилуева в своем сугубо личном письме написала, что С. М. Киров (Первый секретарь Ленинградского губкома (обкома) ВКП(б) в 1926–1934 гг.), с которым Сталин дружил, отправится к нему в Сочи 12 сентября и «о Гротте <. > расскажет <…> всё сам» (18265).

В сентябре 1931 года началась история создания тяжёлых отечественных  САУ. В ходе работ над «самоходным корпусным триплексом» были разработаны САУ СУ-7 и СУ-14. СУ-7 проектировалась под 152-мм пушку, 203-мм гаубицу и 305-мм мортиру. СУ-14 проектировалась под 107-мм пушку, 152-мм пушку и 203-мм гаубицу. После ареста сначала Н. Н. Магдесиева (создатель гаубицы Б-4), а затем и П. И. Сячинтова, руководившего работами по СУ-14, 7 августа 1938 года тему «малого триплекса» отменили (12624).

В сентябре 1931 года началась история создания тяжелых отечественных САУ. Основной задачей этих работ была механизация тяжелой артиллерии, что должно было повысить ее мобильность. В ходе работ по теме «самоходного корпусного триплекса» были разработаны САУ СУ-7 и СУ-14. СУ-7 проектировалась под 152-мм пушку, 203-мм гаубицу и 305-мм мортиру. СУ-14 проектировалась под 107-мм пушку, 152-мм пушку и 203-мм гаубицу. Итогом стала постройка двух образцов, получивших индексы СУ-14 и СУ-14-1. Обе установки изначально были вооружены 203-мм гаубицей большой мощности Б-4 обр. 1931 г., позже замененной на 152-мм пушку особой мощности БР-2 обр. 1935 г. Шла речь о запуске СУ-14 в серийное производство. После ареста сначала Н.Н. Магдесиева (создатель гаубицы Б-4), а затем и П.И. Сячинтова, руководившего работами по СУ-14, 7 августа 1938 года тему «малого триплекса» отменили. О самоходной артиллерии большой мощности снова вспомнили в конце 1939 года (17484).

В сентябре 1931 года всех заключенных: танкистов и двигателистов АТТБ перевезли из Черкизовского «домика» в центр Москвы, в третий и последний «домик» Астрова. Дом этот стоял за спиной памятника первопечатнику Ивану Федорову. Нижний этаж этого здания был отведен для кабинетов некоторых чекистов и вспомогательных служб, охраны, кухни и т.д. На втором этаже находились комфортабельные кабинеты, в том числе начальника Технического отдела ЭКУ ОГПУ Горьянова, его зама Макаева, начальника АТТБ Вунштейна и других.

Весь 3-й этаж имел зарешеченные окна, но без щитов снаружи и служил рабочими помещениями и спальными для заключенных.

Жизнь в этом третьем и последнем для Астрова «домике», существовавшего до конца функционирования АТТБ, то есть до 1934 года, подчинялась тому же распорядку, что и в Черкизове, за исключением прогулок, т.к. в этом «домике» двора не было, а для свиданий использовалась небольшая комната при входе на 3-й этаж из лестничной клетки.

Вся группа танкистов продолжала настойчиво и упорно трудиться над проектом своего первого танка, нареченного конструкторами ПТ-1 — тавающий танк, образец первый.

Общая компановка была сходной с компановкой танка У.Кристи, повторенной затем в серии колесно-гусеничных танков БТ и среднем гусеничном танке Т-34, как принято теперь считать, классической. Впереди фыло расположено отделение управления, за ним боевое отделение с одной пушечной башней, за поперечной перегородкой располагалось мо-торно-трансмиссионное отделение, за которым располагали гребные винты и рули для управления танком во время плавания.

Комиссия одобрила проект и предложила выполнить бронекорпус полностью сварным. Была одобрена установка на танк дизеля «ПГЕ» и всех его систем.

Водоходные расчеты было предложено проверить на модели в опытном бассейне ЦАГИ.

Вся разработка трансмиссии была выполнена Н.В.Цейцом. Он сконструировал главный фрикцион, четыроскорсетную 2-х вальную КПП с постоянным зацеплением шестерен, двойной дифференциал, передачи к ведущим колесам гусениц, бортовые валы с коническими парами привода колес, тормоза поворота и остановки танка. Все эти разработки Цей-ца обошлись при рассмотрении комиссией лишь небольшими замечаниями.

В группе, проектировавшей этот танк было 20-25 человек. Проект был одобрен и определен завод изготовитель. Это был «Красный пролетарий», бывший до революции заводом «Густав Лист». Сын владельца этого завода Николай Густавович, кстати, работал в группе с Астровым.

В сборочном цехе завода была сооружена деревянная перегородка с въездными воротами, сторожкой для охраны и небольшой конторкой. В целях сохранения секретности мастерская получила потолок, так что стала как бы громадным деревянным ящиком. Завод выделил своего представителя, очень толкового и энергичного инженера Болотина. В этой мастерской был изготовлен деревянный макет танка.

Несколько позже в ЦАГИ была испытана модель танка, выполненная в масштабе 1:4 или 1:5. Модель была изготовлена из дерева, воска и парафина.

В разгар этих работ Астрова вызвали к начальнику Технического отдела ЭКУ Горьянову и приказали захватить общие виды ПТ-1. Оказалось, приехал сам Серго Орджоникидзе знакомиться с разработками АТТБ.

Когда Астров подошел с чертежами к кабинету Анатолия Георгиевича Горьянова, там были еще Брилинг и Стечкин, которые рассказывали Серго о своих дизелях ЯГГ, ФЭД-8 и КОДЖУ. Когда они вышли из кабинета, позвали Астрова. Он толково доложил о танке, Серго остался доволен и пожал Николаю Александровичу руку.

Через несколько дней Горьянов, встретив Астрова в коридоре, сказал:

— А Вы знаете, Серго, после того, как Вы ушли из моего кабинета,

сказал мне: «Отдай мне этого мальчика в очках». На что я ответил: «Самим он нужен».

Еще через несколько дней за несколькими заключенными пришла большая легковая машина, которая отвезла их на дачу Орджоникидзе. Среди них бьии Стечкин, Брилинг, Витт, Астров и еще кто-то. Всего 6 человек. Серго в душевной беседе хотел узнать, чем живут эти люди, искал среди них талантливых руководителей КБ, институтов и лабораторий.

Поначалу в группе работало 12-15 человек. С учетом возраста Астрова «средний возраст группы был более 60 лет (11504).

В сентябре 1931 коллектив КБ (сам Дыренков в это время «варил» свою броню марки Д на Мариупольском заводе) в срочном порядке переработал конструкцию корпуса, изготовление которых поручили крекинго-электровозостроительному заводу в подмосковном Подольске. Однако здесь тоже возникли трудности, к только в начале нового, 1933 года на Можерезе началась сборка первых бронемашин. 26 марта представитель военной приемки на заводе сообщал о производстве Д-13 следующее: «5 единиц готовы за исключением: не сделаны рамы с сеткой для карт, нет задних фонарей. Машины вышли на испытание. 5 единиц, кроме указанного, не установлены ящики для вездеходных цепей, не сделано крепление для шанцевого инструмента и дополнительных бензобаков». Но к маю Д-13 были сданы и поступили в войска. Таким образом, всего изготовили 13 бронемашин конструкции Дыренкова: 12 Д-13 (считая 2 опытных образца) и 1 Д-9 (11284).

В сентябре 1931 года (с несколькими перерывами) закончились проводимые по распоряжению председателя НТК УММ РККА широкомасштабные испытания «колесных танкеток», начатые в феврале. В отчете, составленном в октябре, говорилось следующее:

«1. Удобство наблюдения за дорогой при открытом и закрытом люке водителя вполне удовлетворительное.

2. Управление автомобилем просто и удобно, но необходимо сиденья водителя и пулеметчика закрепить намертво.

3. Для посадки команды в 3 человека без оружия, но в шубах, требуется 5-7 с, для выхода - 4-5 с. Посадка и выход производятся водителем и передним пулеметчиком через борт, а заднего через дверцу.

4. При испытании пробегом выяснилось, что разницы в проходимости по снежному шоссе с автомобилем «Форд» нормального типа почти нет. Надежно может работать на укатанном шоссе, на шоссе с заносами (на коротких участках) и на шоссе, покрытом слоем снега до 10—15 см.

Максимальная скорость при полной нагрузке на горизонтальном участке по спидометру 80—88 км/ч (50— 55 миль в час). Средняя скорость при полной нагрузке на хорошо укатанном шоссе — 45—50 км/ч, средняя скорость на занесенном снегом шоссе — 30—35 км/ч.

Заключение. Автомобиль прост по конструкции и уходу, быстроходен и поворотлив, с большим запасом мощности и ускорения. Для работы в летних условиях необходимо усилить охлаждение. По имеющимся в испытательной группе материалам, недостаточно прочен при работе в летних условиях на гусматиках. В настоящее время автомобиль испытывается группой для определения прочности на гусматиках» (11284).

В сентябре 1931 года, во время передачи заказа на изготовление «колесной танкетки» опытно-конструкторскому и испытательному бюро, начальник УММ РККА Халепский предложил Дыренкову «спроектировать полностью бронированный разведывательный «Форд-А». В декабре 1931 года Дыренков направил на рассмотрение военных два проекта бронемашин (11284).

В сентябре 1931 года с Ижорским заводом заключили договор еще на 65 БА-27 четвертой партии со следующими сроками сдачи: в октябре — 20, в ноябре — 20 и в декабре - 25. Согласно документам, окраска броневиков была следующей: «...Защитный цвет снаружи и белый внутри. На каждой машине на внутренней стороне дверей наносилась маркировка «АБ-27 ГИЗ», год выпуска и военный номер. На переднем контрфорсе внутри машины закреплялась медная плакетка (табличка) с вышеуказанными надписями» (11284).

В сентябре 1931 г. АВТОДОР, заключивший договор с заводом Красный Октябрь о поставках 4 тыс. экземпляров Л-300, выплатил 1 млн р., а в первой половине 1932 г. - ещё около 2 млн р. Руководство завода «Красный Октябрь» обязалось поставлять оплаченные мотоциклы в 1932-1933 гг. [4.48]. Заверение заместителя председателя ВСХВ СССР А.П. Медведева об интенсификации производства мотоциклов и выпуске на заводах «Красный Октябрь» и ХАЗ в 1932 г. 10 тыс. этих машин [4.46] не соответствовало действительности. На ХАЗе не предполагалось развёртывать серийное производство мотоциклов, поскольку не было финансирования, а на заводе «Красный Октябрь» выпуск Л-300 «заморозили» ещё в 1931 г. в связи с освоением изготовления агрегатов для танков Т-26 [4.22]. Поскольку для выпуска изделий к танкам Т-26 заводу требовалось сосредоточить производственные ресурсы, на эту тематику пришлось переводить лучшие кадры, привлекая их из многих подразделений, в том числе из Мотобюро [4.22]. С 1935 года в выпуске мотоциклов Л-300 завод «ПРОМЕТ» участия не принимал, поэтому его переименовали в «Красный Октябрь» (11429).

В сентябре 1931 г. (решение об образовании принято в 1928 г.) на территории фабрики нитрошелка был создан Военно-химический научно-исследовательский институт (ВХНИИ НКТП) на базе переехавшего из г. Ленинграда коллектива ЦНИЛ-84 ВСНХ для исследования и работ по порохам, ВВ, пиротехническим средствам и средствам инициирования.

С 1936 г. - НИИ-6 НКОП, с 1939 г. в подчинении НКБ, в 1949 г.- МСХМ, в 1959 г. - ГКОТ, с 1964 г.- НИИХМ (химматериалов) ММ, с 1969 г. – ЦНИИХМ (химии и механики).

Ведущий институт пороховой промышленности.

При институте существовало зарядное бюро (руководитель- И.Г. Лопук) по зарядам к гранатам.

Под руководством М.В. Васильева (участвовал Н.С. Житких) в НИИ-6 начаты исследования по противотанковым кумулятивным боеприпасам.

В соответствии с приказом НКБ № 14/620 от 22.10.1941 г. НИИ-6 эвакуирован в г. Кемерово на комбинаты № 319 и 392 НКБ. Все оставшееся после эвакуации оборудование и имущество было передано заводу № 575 НКБ, расположенному рядом. На заводе работала оперативная группа НИИ-6, организованная 28.10.1941 г., под руководством М.З. Полеванова. В 1942 г. группа преобразована в Московский филиал (разработана ручная кумулятивная противотанковая граната РПГ-6, конструкторы- М.З. Полеванов, Л.Б. Иоффе, Н.С. Житких).

В 11.1941 г. на базе опытных мастерских НИИ-6 организовали боеприпасное производство, являвшееся филиалом завода № 575. Приказом НКБ № 35 от 26.11.1941 г. оно выделено в самостоятельное предприятие- ГСЗ НИИ № 6. В 04.1942 г. ему присвоили название ГСЗ № 562 НКБ. По распоряжению СНК СССР от 21.06.1945 г. завод № 562 был ликвидирован, его правопреемником стал НИИ-6, куда были переведены основные кадры.

В 1941 г. после эвакуации был издан приказ об организации филиалов института: филиал № 1 при заводе № 580 (г. Красноярск), начальник- А.А. Иванов; филиал № 2 при заводе № 98 (г. Молотов), начальник- И.Г. Лопук; филиал № 3 при заводе № 635 (г. Новосибирск), начальник- В.З. Смоляницкий; филиал № 4 при заводе № 320 (г. Чебоксары), начальник- А.П. Ионов. Затем вышел приказ НКБ № 660 от 1.12.1941 г., отменявший предыдущее решение. В соответствии с ним был организован лишь филиал № 1 на заводе № 320 (начальник Н.Ф. Ус).

В начале 1942 г. в НИИ-6 организовано СТБ (специальное техническое бюро) во главе с И.М. Найманом для работ по механизации производства зарядов.55

В СТБ НИИ-6 разработана конструкция гранатомета ПГ-6 (1944 г.) под РПГ-6.

Было СКБ, образованное после ВОВ при НИИ-6 под руководством М.И. Воротовова по созданию БЧ для УР. Исследования по воздействию осколков на планер самолета.

После ВОВ: снаряжение ВВ для первой атомной бомбы. Работы по снарядам для зенитной артиллерии. Принимал участие в программе создания ОК «Буран».

В соответствии с постановлением СМ от 7.07.1967 г. велась разработка пороха РСИ-12МП для РСЗО «Град». Постановлением СМ от 12.02.1971 г. задана разработка пороха РСИ-МБП для РСЗО «Град».

В 2004 г.- ФГУП ЦНИИХМ. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (1931-33 г.)- М.А. Никитин (бывший начальник ЦНИЛ-84), (1933-36 г.)- Зайденберг, (1936-38гг.)- Я.Л. Березницкий, (1938-41 г.)- Н.И. Иконников, (14.07.1941-04.1948 г.)- А.П. Закощиков, (1948 г.-, около 5-6 лет)- Т.И. Агафин, В.Д. Сухих, (1962-70 г.)- И.И. Вернидуб, (1970 г.-)- Н.Н. Афонский, (1990-е г.)- Ю.И.Краснощеков, (2002 г.)- С.С. Фокин.69

1-й зам. директора (1970-84 г.)- И.И. Вернидуб.56 Зам. директора по научной части (1941 г.)- Т.И. Яковлев.

Гл. инженер (1941 г.)- Т.И. Яковлев, Г.К. Клименко, А.К. Вострухин, Е.М. Адаскин, В.З. Смоляницкий.

Начальники лабораторий: (1941 г.)- Б.П.Жуков, (1980 г.)- М.М. Растопшин (противотанковое вооружение).

Работали: (середина 1950-х)- А.К.Вострухин (ранее гл. инженер завода № 40).

Создано: пороховое снаряжение БЧ и шашки двигателей для РС-132, пороховой заряд 9Х111, 9Х111М2 (1972) для НУР М-21-ОФ; разрывные заряды для авиационных снарядов; БЧ: для ПР, ЗУР (Р-112, 1949), («Даль», 1955, В.А. Сухих), 4Г15 для П-15 (1955-60), 4Г70 для П-25 (1961-62), УРВВ, ПТУР.

НИИ-6 НКОП, НКБ, МСХМ, ММ, МОП, МОМ, ГКОТ, ВХНИИ НКТП, НИИХМ (химических материалов), ГНЦ ФГУП «ЦНИИХМ» (химии и механики) Росбоеприпаса

115487 г. Москва, ул. Нагатинская, 16а тел. 111-87-13 (10776).

ОТБ-6 НКБ (НКВД-НКБ)

Образовалось в 1938 г. на территории Московского НИИ-6 НКБ, здесь же располагалось общежитие-тюрьма. Костяк коллектива: А.С. Бакаев (являлся заключенным в 1930-34 г. и работал в ОВТБ ОГПУ в г. Москве, а в 1934-37 г. - руководитель лаборатории в НИИ-6, в 1937 г. вновь арестован до 1943 г. и работал в ОТБ-6/ОТБ-98 гл. инженером пороховой группы.), Д.И. Гальперин, И.А. Тищенко, А.Э. Спориус, Ф.М. Хритинин, Б.И. Пашков.

Работы по созданию рецептур порохов и технологий производства.

Группа С.И. Лукашова разработала 45-мм бронебойно-зажигательный снаряд, 2 образца зажигательных АБ.

Группа Рябова- бездымный артвыстрел, заряд для бронебойной пули Б-30.

Группа Фишмана (бывший начальник Химуправления НКО)- новый образец противогаза.

Группа Ступникова (бывший гл. инженер НКОП)- новая технология производства серной кислоты.3

В 1941 г. при эвакуации ОТБ-6 разделили на 3 части и перебазировали, главным образом, на завод № 98 (ОТБ-98), а также на завод № 40 (ОТБ-40) и завод № 320 (ОТБ-320) для поддержки промышленности. Эти части ОТБ стали базой для организации новых НИИ (10776).

22 октября 1941 г. в соответствии с приказом НКБ № 14/620 НИИ-6 эвакуирован в г. Кемерово на комбинаты № 319 и 392 НКБ. Все оставшееся после эвакуации оборудование и имущество было передано заводу № 575 НКБ, расположенному рядом. На заводе работала оперативная группа НИИ-6, организованная 28.10.1941 г., под руководством М.З. Полеванова. В 1942 г. группа преобразована в Московский филиал (разработана ручная кумулятивная противотанковая граната РПГ-6, конструкторы- М.З. Полеванов, Л.Б. Иоффе, Н.С. Житких).

В 11.1941 г. на базе опытных мастерских НИИ-6 организовали боеприпасное производство, являвшееся филиалом завода № 575. Приказом НКБ № 35 от 26.11.1941 г. оно выделено в самостоятельное предприятие- ГСЗ НИИ № 6. В 04.1942 г. ему присвоили название ГСЗ № 562 НКБ. По распоряжению СНК СССР от 21.06.1945 г. завод № 562 был ликвидирован, его правопреемником стал НИИ-6, куда были переведены основные кадры.

В 1941 г. после эвакуации был издан приказ об организации филиалов института: филиал № 1 при заводе № 580 (г. Красноярск), начальник- А.А. Иванов; филиал № 2 при заводе № 98 (г. Молотов), начальник- И.Г. Лопук; филиал № 3 при заводе № 635 (г. Новосибирск), начальник- В.З. Смоляницкий; филиал № 4 при заводе № 320 (г. Чебоксары), начальник- А.П. Ионов. Затем вышел приказ НКБ № 660 от 1.12.1941 г., отменявший предыдущее решение. В соответствии с ним был организован лишь филиал № 1 на заводе № 320 (начальник Н.Ф. Ус).

В начале 1942 г. в НИИ-6 организовано СТБ (специальное техническое бюро) во главе с И.М. Найманом для работ по механизации производства зарядов.

В СТБ НИИ-6 разработана конструкция гранатомета ПГ-6 (1944 г.) под РПГ-6.

Было СКБ, образованное после ВОВ при НИИ-6 под руководством М.И. Воротовова по созданию БЧ для УР. Исследования по воздействию осколков на планер самолета.

После ВОВ: снаряжение ВВ для первой атомной бомбы. Работы по снарядам для зенитной артиллерии. Принимал участие в программе создания ОК «Буран».

В соответствии с постановлением СМ от 7.07.1967 г. велась разработка пороха РСИ-12МП для РСЗО «Град». Постановлением СМ от 12.02.1971 г. задана разработка пороха РСИ-МБП для РСЗО «Град».

В 2004 г.- ФГУП ЦНИИХМ. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (1931-33 г.)- М.А. Никитин (бывший начальник ЦНИЛ-84), (1933-36 г.)- Зайденберг, (1936-38гг.)- Я.Л. Березницкий, (1938-41 г.)- Н.И. Иконников, (14.07.1941-04.1948 г.)- А.П. Закощиков, (1948 г.-, около 5-6 лет)- Т.И. Агафин, В.Д. Сухих, (1962-70 г.)- И.И. Вернидуб, (1970 г.-)- Н.Н. Афонский, (1990-е г.)- Ю.И.Краснощеков, (2002 г.)- С.С. Фокин.69

1-й зам. директора (1970-84 г.)- И.И. Вернидуб.56 Зам. директора по научной части (1941 г.)- Т.И. Яковлев.

Гл. инженер (1941 г.)- Т.И. Яковлев, Г.К. Клименко, А.К. Вострухин, Е.М. Адаскин, В.З. Смоляницкий.

Начальники лабораторий: (1941 г.)- Б.П.Жуков, (1980 г.)- М.М. Растопшин (противотанковое вооружение).

Работали: (середина 1950-х)- А.К.Вострухин (ранее гл. инженер завода № 40).

Создано: пороховое снаряжение БЧ и шашки двигателей для РС-132, пороховой заряд 9Х111, 9Х111М2 (1972) для НУР М-21-ОФ; разрывные заряды для авиационных снарядов; БЧ: для ПР, ЗУР (Р-112, 1949), («Даль», 1955, В.А. Сухих), 4Г15 для П-15 (1955-60), 4Г70 для П-25 (1961-62), УРВВ, ПТУР.

НИИ-6 НКОП, НКБ, МСХМ, ММ, МОП, МОМ, ГКОТ, ВХНИИ НКТП, НИИХМ (химических материалов), ГНЦ ФГУП «ЦНИИХМ» (химии и механики) Росбоеприпаса

115487 г. Москва, ул. Нагатинская, 16а тел. 111-87-13 (10776).

ОТБ-6 НКБ (НКВД-НКБ)

Образовалось в 1938 г. на территории Московского НИИ-6 НКБ, здесь же располагалось общежитие-тюрьма. Костяк коллектива: А.С. Бакаев (являлся заключенным в 1930-34 г. и работал в ОВТБ ОГПУ в г. Москве, а в 1934-37 г. - руководитель лаборатории в НИИ-6, в 1937 г. вновь арестован до 1943 г. и работал в ОТБ-6/ОТБ-98 гл. инженером пороховой группы.), Д.И. Гальперин, И.А. Тищенко, А.Э. Спориус, Ф.М. Хритинин, Б.И. Пашков.

Работы по созданию рецептур порохов и технологий производства.

Группа С.И. Лукашова разработала 45-мм бронебойно-зажигательный снаряд, 2 образца зажигательных АБ.

Группа Рябова- бездымный артвыстрел, заряд для бронебойной пули Б-30.

Группа Фишмана (бывший начальник Химуправления НКО)- новый образец противогаза.

Группа Ступникова (бывший гл. инженер НКОП)- новая технология производства серной кислоты.3

В 1941 г. при эвакуации ОТБ-6 разделили на 3 части и перебазировали, главным образом, на завод № 98 (ОТБ-98), а также на завод № 40 (ОТБ-40) и завод № 320 (ОТБ-320) для поддержки промышленности. Эти части ОТБ стали базой для организации новых НИИ (10776).

В сентябре 1931 года была произведена обратная реорганизация: ЦРЛ отделилась от завода им. Коминтерна и продолжала самостоятельную деятельность (11481).

В сентябре 1931 г. в результате разделения ЦРЛ и завода им. Коминтерна на заводе осталась ОРПУ во главе с А.Л. Минцем, что не только восстановило, но и значительно усилило научно-исследовательский потенциал предприятия и во многом предопределило его будущий статус центра мощного радиостроения. К концу 1932 г. в ОРПУ имелись: лаборатория ДВ (руководитель З.И. Модель), лаборатория КВ и УКВ (Г.А. Зейтленок), лаборатория специальных разработок (А.Г. Шмидт), лаборатория телевидения (А.Л. Минц), проектный отдел в составе КБ гражданских сооружений и КБ специальных разработок.

В ЦРЛ и после ее отделения от завода им. Коминтерна продолжились разработки в интересах РККА, УВМС и ОГПУ. Однако и в новых условиях исследовательские работы лаборатории страдали от обилия серийно-массового производства в условиях отсутствия соответствующей производственной базы. Об объеме работ ЦРЛ можно составить представление по ее программе 1932 г., включающей 82 заказа исследовательского и производственного характера. Общая стоимость этих работ – более 4,4 млн. руб. – была сопоставима со стоимостью спецпрограммы такого крупного завода как «Красная заря» в тот же период (18297).

С сентября 1931 г. после разделения ЦРЛ и завода им. Коминтерна твор ческий потенциал лаборатории в значительной степени был ослаблен. Это не могло не повлиять на результативность работ и эффективность решения задач ЦРЛ. Об этом свидетельствовали критические замечания в адрес лаборатории, которые звучали на мартовском 1933 г. заседании радиосекции Научно технического совета ВЭСО. Летом того же года работа ЦРЛ стала предметом изучения уполномоченным Управления ВЭСО Красником, который доклады вал о результатах своей работы на заседании партийного комитета парторга низации ВКП (б) Управления объединения в июле 1933 г. В материалах засе дания отмечалась неудовлетворительная организация работы лаборатории, сутствие в ней продуманной структуры, четкого распределения обязанностей между структурными подразделениями и сотрудниками. Это приводило к то му, что ЦРЛ теряла авторитет как научная организация, не соответствовала своему статусу лаборатории «Центральной». Нелицеприятную оценку полу чила деятельность самого директора ЦРЛ Д.Н. Румянцева, который, по мне нию уполномоченного Красника, не соответствовал занимаемой должности. Партком в своем постановлении потребовал от Управления ВЭСО принятия срочных мер по коренной перестройке руководства научно-исследовательской работой лаборатории (ЦГАИПД СПб., ф. 2526, оп. 1, д. 4, л. 222.). В это же время ОРПУ, в которой после разъединения ЦРЛЗ остались значительные силы и средства ЦРЛ (лаборатории передатчиков КВ и УКВ во главе с Г.А. Зейтленком, передатчиков СВ и ДВ, возглавляемая З.И. Моделем, морская во главе с А.Г. Шмидтом, телевидения во главе с А.Л. Минцем и два проектно-конструкторских бюро – мощных передатчиков и специальных пе редатчиков (Михайлов В.А. Указ. соч. С. 58.)) за время ее существования в составе завода им. Коминтерна (и совместно с заводом!) был выполнен большой объем работ по разработке ра диосредств для РККА. Особенно плодотворным в этом отношении был 1934 г., в течение которого были разработаны и освоено производство таких совре менных образцов, как: - радиомаяков для оборудования аэродромов; - аппаратуры авиационной навигации (самолетовождения); - КВ передатчика для аэродромной радиостанции (вошел в состав стан ции РАТ); - устройства для засекречивания телефонных переговоров и для перехо да с радиосети на проводную связь; - радиокомпасов. Кроме этого была разработана принципиальная конструкция сверхмощ ной разборной генераторной лампы для нужд мощного радиостроения, а также изготовлено два образца новых береговых передатчиков для ВМФ (ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 190, л. 34.). При этом роль ОРПУ в структуре радиозавода неуклонно возрастала. Об этом ярко сви детельствуют данные о стоимостном выпуске готовых изделий за 1933-1936 гг. структурными подразделениями завода им. Коминтерна (ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 225, л. 13.), представленные в таблице 5.

Таблица 5 Выпуск готовых Год изделий в ценах 1926/27 г. (в тыс.руб.)

|  | Завод им. Коминтерна | ОРПУ | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1933 | 10982 | - | 10982 |
| 1934 | 9319 | 4681 | 14000 |
| 1935 | 7224 | 6209 | 13434 |
| 9 месяцев 1936 г | 6859 | 6941 | 15085 |

Необходимо учитывать, что ОРПУ, согласно устава предприятия, пред назначалась «… для производства научно-исследовательской разработки ра диопередающих и специальных радиоприемных устройств, а также конструк тивного оформления и изготовлении в производстве опытных образцов для последующего пуска их в сериях на заводах, входящих в систему Главэспрома НКТП» (ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 287, л. 166.). Тем не менее, объем валового выпуска лаборатории был сопоставим с аналогичным показателем завода серийного производства! Если рассматривать структуру производимой заводом им. Коминтерна продукции с точки зрения заказчиков, то в 1934 г. она имела следующий вид: - Управление Морских Сил РККА – 50,4%; - УС РККА – 25,8%; - Управление ВВС РККА – 11,4%; - НКС – 2,3%; - гражданские заказы – 10%. Подавляющая часть заказов завода шла на нужды обороны (87,6%), из них для ВМФ – около 57%, а для сухопутных войск и ВВС – 43% (ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 152, л. 68.). В последующие годы второй пятилетки доля оборонной продукции еще более возрос ла, достигнув в 1936 г. уровня более 97% (ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 292, л. 53.). Одновременно изменялась структу ра самого «оборонного сектора»: к 1936 г. доля заказов УС и УВВС РККА в нем достигла 88% (ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 204, л. 56-57.). В начале 1935 г. в соответствии с приказом Главэспрома НКТП № 40 от 10 февраля была произведена глубокая реорганизация сети научно исследовательских учреждений Главэспрома. Во многом по настоянию руко водителя программы мощного радиостроения А.Л. Минца в связи с построй кой радиоцентров и мощных радиостанций был создан Государственный Со юзный Комбинат Мощного Радиостроения (КМРС) им. Коминтерна. В его со став вошли Радиозавод им. Коминтерна, а также Отраслевая лаборатория про фессиональных устройств (ОРПУ), организованная в свою очередь 1 марта 1935 г. на базе большей части лабораторий ЦРЛ и Отраслевой лаборатории передающих устройств (Михайлов В.А. Указ. соч. С. 61.). Территориально ОРПУ КМРС разместилась не только в помещениях ЦРЛ на улицах акад. Павлова и Грота, а также и на территории завода им. Ко минтерна. В ее составе было создано около двадцати лабораторий-отделов та ких, как магистральных передатчиков (И.Х. Невяжский), магистрального ра диоприема (А.А. Пистолькорс), низкой частоты (М.М. Вейсбейн), передаю щих антенн (М.С. Нейман), электровакуумный (Н.И. Оганов), источников пи тания (М.А.Спицын), специальных разработок (Л.Е. Штиллерман) и др. Ди ректором ОРПУ был назначен А.Л. Минц, которого 29 апреля 1936 г. сменил И.З. Нефедов. Завод им. Коминтерна, который в составе КМРС получил наименование «Завод серийного производства», занимался разработкой новых образцов ра диостанций по заданиям НКО и серийным производством принятой на воору жение радиопродукции. Кроме завода и ОРПУ в составе КМРС функционировали: Отраслевая лаборатория измерительных устройств (ОРИЗ), производившая точную измерительную аппаратуру, применяемую в радиотехнике, кварцевые возбудители для мощных радиостанций и кварцевые пластины для стабилизации; Проект ная контора, занимавшаяся проектированием радиостанций (ЦГА СПб., ф. 945, оп. 3, д. 287, л. 121.); Отраслевая ра диолаборатория магистрального приема (ОРМП); лаборатория материалов профессора Вальтера, а также ряд монтажно-строительных подразделений. Не вошедшие в ОРПУ подразделения ЦРЛ, занимавшиеся вопросами радиовещательного приема и акустики, а также лаборатория индустриальных радиопомех были сконцентрированы в ее филиале на Каменном острове. На конец, приказом № 1467 НКТП от 3 сентября 1936 г. не вошедшая в ОРПУ часть ЦРЛ была переименована в институт радиовещательного приема и аку стики (ИРПА) (Михайлов В.А. Указ. соч. С. 63.). Так завершилась 13-летняя история Центральной радиолаборатории, ко торая внесла существенный вклад в развитие всех отраслей радиотехники, по служила основой для дальнейшего совершенствования и расширения научно исследовательской и производственной базы военной радиосвязи (11870).

С сентября 1931 года после раздела ЦРЛ-3 директором ЦРЛ становится Дмитрий Никитич Румянцев. В ЦРЛ начались мероприятия по уточнению структуры и тематики лабораторий, укреплялся ее кадровый состав. Непрофильные лаборатории были пе-оеданы из ЦРЛ на другие предприятия, в частное™ лаборатория лонтурных фильтров и фильтровых конденсатооов перешла на завод им. Козицкого. В ЦРЛ были сформированы лаборатории высокочастотной физики, машин высокой частоты, передающих чнтепн. передающих (генерирующих) устройств, подотдел вакуумной техники, отдел специальной и вспомогательной аппаратуры (ОСЗА) в составе грех лабораторий и отдел приёмной аппаратуры и акустики (ОПАА) в составе семи лабораторий (11481).

В сентябре 1931 г. госкомиссии был предъявлен "Красный Кавказ". Еще около 5 мес. Он проходил испытания и только 25 января 1932 г., подняв военно-морской флаг, вступил в строй Морских сил Черного моря. Такие сроки объяснялись как необходимостью изготовления вновь утраченных деталей механизмов, так и доработкой проекта, а главное — проблемами в создании 180-мм башенных установок — основного вооружения крейсера (3898).

При вступлении в строй "Красный Кавказ" значительно отличался от первоначального проекта. Для улучшения мореходных качеств и понижения центра тяжести теоретический чертеж и конструкция носовой части претерпели значительные изменения. Так, высота полубака, продолженного в корму до 73-го шп., была уменьшена с 3,25 до 2,25 м. Высота же его в носу (от 0 до 20-го шп.) осталась неизменной, что привело к формированию небольшого "дополнительного" полубака (по аналогии с линкорами), оформленного изменением формы форштевня и увеличением развала бортов. Наибольшая длина корпуса увеличилась, как и полное водоизмещение крейсера. Последнее было вызвано перегрузкой новым вооружением, масса которого достигала 480 т (вместо 220 т по первоначальному проекту).

Для размещение носовой группы башен главного калибра боевую рубку с башнеподобной фок-мачтой нового типа сместили в корму, ликвидировав носовое котельное отделение и переднюю дымовую трубу. Паропроизводительность оставшихся десяти котлов Ярроу, полностью переведенных на нефтяное отопление, удалось увеличить. Это позволило сохранить мощность главных турбин и скорость полного хода (29 уз). Несмотря на утилизацию упраздненных угольных ям и помещений для успокоительных цистерн Фра-ма под нефтяные цистерны, дальность плавания из-за форсирования главной энергетической установки несколько уменьшилась.

Грот-мачту также сделали треногой и, передвинув несколько в корму, оснастили массивным краном для гидросамолетов типа КР-1. Место между второй дымовой трубой и грот-мачтой заняла катапульта, аналогичная установленной на линкоре "Парижская коммуна".

Артиллерийские установки главного калибра под шифром МК-1-180 создавались на Ленинградском металлическом заводе (заведующий КБ инженер Р. Н. Вульф) на базе 180-мм орудия Б-1 разработки завода "Большевик" (главный конструктор К. Чернявский). По проекту установка обеспечивала поражение целей на дистанциях до 203 каб. (максимальный угол возвышения 60°, снижения 5°) снарядом массой 97,5 кг со скорострельностью 6 выстр./мин. К сожалению, хорошим баллистическим качествам самого орудия (начальная скорость 920 м/с) пришлось принести в жертву живучесть ствола (55 боевых выстрелов)

Обращает на себя внимание также сильное торпедное вооружение советского корабля и слабость его зенитной артиллерии. Последняя в 30-х гг. усиливалась и на иностранных крейсерах, и на "Красном Кавказе". Так, 76-мм пушки Лендера были вскоре заменены четырьмя спаренными 100-мм универсальными итальянской системы Минизини, к которым добавили четыре 45-мм полуавтомата, а потом и две 76-мм новые артустановки. Во время Великой Отечественной войны зенитное вооружение "Красного Кавказа" довели до 12 100-мм, 2 76-мм, 4 45-мм и 10 37-мм орудий и 6 12,7 мм пулеметов (3898).

Армия:

В сентябре 1931 произошло боевое крещение Р-5. Два самолета, прибывшие в 16-ю бригаду, включили в состав Туркменской авиагруппы, сформированной для действий против басмачей в районе Кызыл-Арвата. Р-5 использовались как командирские машины. Основная тяжесть боевой работы легла на старые Р-ЗЛД, но и Р-5 участвовали в налетах на банды у колодцев Огуз-Кулоч и Огуз-Каюсы. Они сбрасывали мелкие бомбы и обстреливали басмачей из пулеметов. Впоследствии Р-5 еще неоднократно привлекались к борьбе с "врагом внутренним". Так, в апреле 1932 г. отряд во главе с уже упоминаемым Назарчуком (девять Р-ЗЛД и один Р-5) перебросили в Туркмению, где он участвовал в боях с басмачами у оз. Зайсан (11936).

В сентябре 1931 г. произошло боевое крещение нового разведчика Р-5. Два самолета, прибывшие в 16-ю авиабригаду Среднеазиатского округа, включили в состав Туркменской авиагруппы, сформированной для действий против басмачей в районе Кызыл-Арвата. Там действовала так называемая Койматская группировка. Р-5 использовались как командирские машины (у командиров группы и 37-й эскадрильи). Основная тяжесть боевой работы легла на старые Р-ЗЛД, но и Р-5 участвовали в налетах на банды у колодцев Огуз-Кулоч и Огуз-Каюсы. Они сбрасывали мелкие осколочные бомбы и обстреливали басмачей из пулеметов. Активные боевые действия шли до начала октября. В середине месяца самолеты вернулись в Ташкент (12034).

В сентябре 1931 г. в районе Красногвардейска (это тот же самый Троцк, Ленинградский военный округ) проводились учения с высадкой воздушного десанта. К ним привлекли и 11-ю авиабригаду, которая взяла с собой и ФГ-62. Один из последних потерпел аварию у Бронницы под Новгородом. Повреждённый самолёт долго стоял у места вынужденной посадки. Акт о его списании обнаружить не удалось, но машина группы "Б" не подлежала серьёзному ремонту. Скорее всего, её пустили на слом, сняв всё ценное (11984).

В сентябре 1931 г. ПДО из ЛВО был переброшен в Киев для участия в маневрах Украинского военного округа (УВО), где влился в авиамотодесантную группу. Десант в составе 29 бойцов 10 сентября высадился из трех самолетов АНТ-9. Одновременно с людьми на грузовых парашютах были сброшены две пушки, пулеметы и боеприпасы. Такую же операцию 14 сентября повторили для начальствующего состава, участвовавшего в маневрах (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 2. Л. 26). С маневров в УВО ПДО был снова переброшен в Красногвардейск (ныне Гатчина), где 29.09.1931 г. принял участие в маневрах ЛВО. Всего из 550 прыжков, выполненных в 1931 г., на десантные прыжки во время маневров приходится 110, то есть 20% от общего количества. В то же время бойцы ПДО выполнили в 1931 г. 311 прыжков (56.5% от общего количества) (Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 2. Л. 25) (21402).

В сентябре 1931 г. ПДО из ЛВО был переброшен в Киев для участия в маневрах Украинского военного округа (УВО), где влился в авиамотодесантную группу. Десант в составе 29 бойцов

В сентябре месяце 1931 состоялись учения под Ленинградом. Для переброски десанта подготовили две эскадрильи ТБ-1 3-й авиабригады, оборудованные десантными кабинами или "автоматическими выбрасывателями" - всего около 20 исправных машин. "Люльки" монтировались силами технического и летного состава самой эскадрильи. К ТБ-1 добавили три АНТ-9 из эскадрильи особого назначения и учебной бригады Военно-воздушной академии. Парашютистов и самолеты сосредоточили на аэродроме Красногвардейск.

10 и 14 сентября парашютные десанты сочетались с посадочными. Парашютистов сбрасывали с АНТ-9 и ТБ-1. Парашют политрука Кузнецова, прыгавшего с бомбардировщика 55-й эскадрильи, не раскрылся. Он упал с высоты 500 м и разбился. У другого десантника купол развернулся только на 50 м. Среди парашютистов некоторые получили ранения и ушибы. С самолетов сбрасывали не только людей, но и мешки с различными грузами, в том числе ДРП.

Парашютисты захватили посадочную площадку, на которую приземлились самолеты с посадочным десантом. От места высадки он двинулся форсированным маршем по намеченному маршруту. Его успех был омрачен только одним происшествием: на месте ночевки десантники забыли в деревенском сарае... ручной пулемет!

Для собравшихся на учения начальников организовали демонстрационный сброс с ТБ-1 трехместного авиабуса.

Успех учений несколько омрачила катастрофа, произошедшая сразу после их окончания. Принадлежавший десантному отряду ТБ-1, под которым был подвешен пикап, взлетел, чтобы вернуться на постоянное место дислокации. Самолет был сильно перегружен. Кроме автомобиля, он нес различное имущество. На борту находилось семь человек. Но один из моторов отказал (как потом выяснилось, оборвался шатун). Пилот решил сделать круг и сесть на ту же площадку, но недооценил создаваемого наружной подвеской пикирующего момента. Самолет врезался в землю: все находившиеся в нем погибли (12036).

В сентябре 1931 г. на заседании РВС было принято решение, что отечественная промышленность должна ударно потрудиться в новом 1932 г., чтобы спешно создать «бронированный кулак мотомехчастей» для войны, начало которой могло быть инициировано в 1933-34 гг. Намечалась весьма обширная годовая программа строительст -ва танков в СССР, которая предусматривала изготовление до 10 000 боевых машин всех классов: 3000 шт. - легких танков, 5000 шт. - танкеток и 2000 шт. - маневренных, которая была, впрочем, сокращена к началу 1932 г. до 8100 шт. (за счет ограничения заказа на танкетки с 5000 до 3100 шт.). Выполнение этой программы напрямую зависело от обеспеченности заводов отечественным и импортным оборудованием, необходимой номенклатурой сырья, полуфабрикатов и агрегатов (10733,138).

Жизнь и внутренняя политика:

В сентябре 1931 года в колхозах числилось почти 60 % крестьянских хозяйств. Однако даже официальная печать признавала, что многие колхозы являются "дутыми", "бумажными", "лжеколхозами" (9492).

Сентябрь 1931. На железнодорожных вокзалах появились "комнаты матери и ребенка" для семей рабочих. Они были открыты круглые сутки и обслуживались медико-педагогическим персоналом. Здесь во время пересадок и длительных ожиданий поездов детей проезжающих обеспечивали питанием, играми и культурными развлечениями (18724).

Внешняя политика:

В сентябре 1931 г. после аннексии Маньчжурии японцы уже планировали стремительным броском в Синьцзян через Внутреннюю Монголию отрезать Китай от СССР и МНР.

После вооруженного конфликта на КВЖД Советский Союз официально разорвал дипломатические отношения с Китаем, и после захвата Маньчжурии Синьцзян остался единственным стратегически важным сухопутным путём в Китай из СССР.

Придя к власти, Цзинь Шужэнь долго не мог справиться с набиравшим силу восстанием и стабилизировать политическую обстановку. Тогда «Но новой китайской традиции» он решил укрепить свои позиции с помощью военной авиации.

В 1920-е годы «Поднебесную» потрясали перманентные военные конфликты. В ходе революционных событий в Китае активизировались разнообразные политические силы, считавшие своей главной задачей борьбу за власть всеми доступными средствами и, в первую очередь, военными. Многие властители провинций заявили о независимости от новых пекинских властей, и начались межуусобные войны.

Самолёты превратились в орудие решения внутренних проблем и борьбы «милитаристов» между собой. Но ввиду того, что в тот период боевая мощь военной авиации была очень ограниченной, мизерные масштабы военных действий в воздухе в ряде случаев напоминали скорее демонстрационные полёты, чем реальную поддержку наземных войск. Вместе с тем достаточно было появиться в небе одному—двум самолётам, как солдаты противника (в основном, нищие и неграмотные крестьяне, зачастую вооруженные лишь копьями и старинными мущкетами), и до этого никогда не видевшие «крылатых птиц, изрыгающих огонь и швыряющих бомбы», приходили в ужас и в страшной панике разбегались. Недаром тогдашние китайские полководцы по боевой эффективности приравнивали один даже невооруженный .самолёт к 10 тысячам воинов!

Цзинь Шужэнь обратился к СССР с просьбой продать боевые самолёты с вооружением и боеприпасами якобы для организации в Урумчи школы военных лётчиков. Вместе с самолётами в качестве инструкторов приглашались и советские экипажи. Одновременно китайцы хотели закупить и учебные машины, но вопрос об их продаже сначала отложили, намереваясь перегонять их теми же экипажами, что и военные самолёты. Об участии наших лётчиков в боевых действиях речь поначалу даже и не шла (15802).

В сентябре 1931 года К. Либрих, химик научно-исследовательской лаборатории в Эберсвальде, член КПГ, был осужден на четыре месяца за промышленный шпионаж.

Инженер советского торгпредства Ф. Володичев, работавший на заводах «Сименс» и «Хальске», был осужден на одни месяц тюремного заключения за промышленный шпионаж. Хотя, по утверждению прокурора, «чертежи, найденные у обвиняемого, отражали последние достижения в телеграфии и представляли огромную ценность для немецкой индустрии».

В Ротвайле трое рабочих — Р. Мольт, Ю. Шетцле и А. Кох — пытались завладеть промышленными секретами по производству химических волокон и пороха (11765).

За рубежом:

В сентябре 1931 состоялся первый полет Cierva C.24 (20804).

В сентябре 1931 состоялся первый полет Heinkel He 59 (20804).

В сентябре 1931 года был облетан с колес первый опытный самолет Не 59а, а через четыре месяца на испытания вышел гидросамолет Не 59b, особенностью которого было размещение всех баков в двух деревянных поплавках. Он понравился военным и был включен в список приоритетных боевых самолетов, утвержденный в Рейхсминистерстве авиации 1 января 1934 года.

Опытный Не 59 имел много дефектов. Лишь силовая установка не вызывала особых нареканий — моторы BNW VI уже были освоены в производстве.

Это был самый большой на то время самолет Хейнкеля, управление им получилось «тугим», и в канале элеронов поставили триммеры. Для улучшения устойчивости пришлось увеличивать высоту киля. Обзор из полностью остекленной кабины летчика был плохим, и ее сделали открытой, а в средних частях верхнего и нижнего крыльев «пробили» вырезы. На опытной машине вначале не было рации, а когда она появилась, пришлось сделать кабину для радиста за местом пилота. С ним экипаж возрос до четырех человек: летчик, штурман-бомбардир, радист и стрелок. Много проблем добавило вооружение, особенно торпедное, дальность не удовлетворила заказчика, и конструкторы вынуждены были сделать подвеску в отсек вооружения двух подвесных баков вместо бомб. К первому заказу на 21 Не 59В-1 вскоре добавили следующую партию, подключив фирму «Арадо». С ее участием в 1934-1938 годах было построено 140 серийных Не 59В-1, В-2 с улучшенным оборудованием и разведчиков В-3 без бомбардировочного вооружения (22805).

В сентябре 1931 состоялся первый полет Lockheed-Detroit XP-900, прототипа Lockheed-Detroit YP-24 (20804).

В сентябре 1931 летающие лодки Latecoere 380 побили шесть мировых рекордов, в том числе три скорости с нагрузкой по сравнению и дальности по замкнутому маршруту - 2208 километров (1372 миль) (20804).

В сентябре 1931 г. фирма «Виккерс» изготовила два образца танков, различавшихся конструкцией винтов и рулей. Поскольку военное министерство Великобритании отказалось от закупки амфибий для оснащения армии, фирма «Виккерс» начала проводить активную рекламную кампанию по продвижению нового технического средства в страны «второго мира» (10733,150).

В сентябре 1931 г. автожир Питкерна РСА-2 (создавался при непосредственном участии самого Сиервы) впервые продемонстрировал взлет и посадку с палубы авианосца. Но на вооружение необычные аппараты не поступали - небольшая скорость и ненадежность первых машин продолжали оставаться неразрешимыми проблемами (11960).

В сентябре 1931 в Китае оппозиционное правительство в Гуаньчжоу послало войска против правительства в Нанкине (3907,168).

В сентябре 1931года Манчжурию оккупировала Императорская Япония, разместившая там свои войска и создавшая марионеточное государство Маньчжоу-го (9043).

Авиапромышленность:

В сентябре—октябре 1932 года М.Н. Тухачевский, будучи заместителем наркома по военным и морским делам и председателя РВС, был приглашен германским военным министром Шлейхером на осенние маневры рейхсвера. Вместе с Тухачевским прибыла большая группа красных командиров, в числе которых был командующий войсками Белорусского военного округа И.П. Уборевич. В Германии придавали большое значение визиту военных из СССР. Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, что красных командиров принял сам президент Веймарской республики П. Гинденбург. Тухачевский знакомился с передовыми образцами немецкой военной техники, включая авиацию. В частности, он побывал на авиационных заводах Х. Юнкерса в Дессау и в Темпельсгофе, имевших испытательные аэродромы, где особое внимание обратил на тяжелый бомбардировщик Ю-52 («Юнкерс-52») и новейший стратосферный самолет (тип самолета в документах не назван), продемонстрировавший полет на высоте 9000 м. Позже в докладе на имя К.Е. Ворошилова Тухачевский отметит: «В этих вопросах «Юнкерс» значительно обогнал ЦАГИ» (Там же. Д. 512. Л. 221.).

По завершении знакомства с авиационными новинками красному командарму показали германское частное предприятие — Научно-исследовательский аэронавигационный институт (нем. Deutsche Versuchsanstalt fur Luftfahrt — DVL), аналогичный ЦАГИ, располагавшийся в Адлерсгофе близ Берлина. В те годы это был один из крупнейших авиационных институтов. В его задачи входили разработка модификаций существовавших образцов самолетов, моторов, авиационного оборудования, проведение всевозможных испытаний, другие направления развития авиастроения.

О результатах командировки Тухачевского в Германию К.Е. Ворошилов доложил И.В. Сталину, который, внимательно изучив доклад, сделал следующую резолюцию: «Согласен. Нужно только дать конкретный список образцов — отдельно, и конкретные предложения о техпомощи — тоже отдельно» (Там же. Л. 214.) (11173).

В сентябре-ноябре 1932 на ЧМ были проведены дополнительные испытания торпеды АВ-15 (1085,126).

Жизнь и внутренняя политика:

В сентябре-октябре 1931 г. инженеры Метростроя под руководством Финкеля и Ротерт.ы были все еще сильно заняты на Днепрострое, а здесь занимались прежде всего просмотром принятых от МГЖД материалов и схемы линий метро. О способе строительства поначалу дискуссий не возникало, поскольку берлинский метод, с которым были хорошо знакомы Финкель и Шелюбский, казался самоочевидным. Профессор Розанов, имевший опыт в сооружении метро по парижскому способу, все еще находился в заключении{395}.

Несмотря на заверения, данные Кагановичем на июньском пленуме, поначалу было не вполне ясно, что, собственно говоря, следует строить. До завершения плана реконструкции Москвы было еще далеко, и проектанты не имели представления, на что им следует ориентироваться{396}.Руководство Метростроя с самого начала имело в виду подземный, не зависимый от железной дороги метрополитен. Наркомат путей сообщения был с этим не согласен и требовал соединения метро с пригородными линиями и Северной железной дорогой, для чего требовалось построить тоннели метро большего, железнодорожного, профиля. Профессор Образцов выступал в Моссовете и других организациях за наземную, более дешевую городскую железную дорогу. В октябре 1931 г. он изложил свою позицию в газете «Известия». Инженер Катцен подготовил возражение на эту статью, выступив в защиту метрополитена без соединения с железной дорогой. Редакция «Известий» присоединилась к его точке зрения и объявила дискуссию закрытой. Моссовет смог добиться, чтобы Наркомат путей сообщения перестал оказывать давление на Метрострой{397} (18299).

Авиапромышленность:

Осенью 1931 был выпущен АИР-5 (1076,824).

Осенью 1931 С.П.К. получил разрешение испытать БИЧ-8, который с 1929 не использовался. На подмосковной станции выполнил 12 полетов и возникла мысль приспособить его под ЖРД (2544,59).

Осенью 1931 рассматривали несколько вариантов усиления вооружения Р-5. В частности, прорабатывали установку второго пулемета ПВ-1 под капотом зеркально первому.

Инженеры Шавров и Можаровский предложили "подкормовую" установку с прицелом- перископом для обстрела части нижней полусферы. Еще раньше поступило предложение опробовать 37-мм полуавтоматическую пушку "Гочкис". Но все это не дошло даже до опытных образцов.Все самолеты имели крепления для радиостанций и антенны. Сами станции 13С и генераторы, их питавшие, не устанавливались из-за отсутствия таковых - их производство только разворачивали (11936).

Осенью 1931 г. рассматривали несколько вариантов усиления стрелкового вооружения Р-5. Например, прорабатывалась возможность монтажа второго синхронного пулемета ПВ-1. Под руководством инженера Савельева на заводе № 39 спроектировали сначала внутреннюю установку. Второй ПВ-1 монтировался под капотом мотора зеркально первому. В качестве альтернативы проработали более простую наружную установку на правом борту. Там же инженеры Шавров и Можаровский предложили "подкормовую" стрелковую установку. Она должна была простреливать "мертвую зону" за хвостом самолета и часть нижней полусферы. Стрелок, сидевший на своем обычном месте, прицеливался через визир-перископ, а пулемет управлялся системой гяг. Еще раньше поступило предложение опробовать на Р-5 37-мм полуавтоматическую пушку "Гочкис". Но эти проекты не дошли даже до стадии опытных образцов.

Все выпускавшиеся заводом самолеты имели крепления для радиостанций и антенны. Сами станции I3C и генераторы, их питающие, не устанавливались из-за отсутствия того и другого - серийное производство только разворачиваюсь. Потом уже в строевых частях радио иногда монтировали, но в начале 30-х годов это было редкостью (12034).

Осенью 1931 выяснилось, что 25 машина по плану ЦКБ - МБР-2 лишилась двигателя - не прошел испытания М-27 и директор 39 завода решил прекратить работы по проекту Г.М.Бериева. Он выбрал М-17 и когда директор отказался - опять жаловался Н.М.Харламову в ВАО (интересно, кем он там был). Тот поручил директору сделать (79,204).

Вот так можно выявить того, кто имел шансы на успех в те годы.

Осенью 1931 В.К.Грибовский организовал экспериментальные буксирные полеты Г-2бис за У-1 (9080).

Осенью 1931 г. Грибовский организует экспериментальные буксирные полеты уже вполне распостраненного планера Г-2бис за самолетом У-1. Одновременно он обучает правилам буксировки еще нескольких летчиков и планеристов.

Благодаря накопленному опыту зимой 1931-32гг. конструктор приступил к проектированию планеров Г-9 и Г-11, конструктивно и технически приспособленных для полетов на буксире за самолетом.

Г-9 представлял собой одноместный подкосный высокоплан, предназначенный для фигурных полетов.

Одновременно с его созданием Грибовский задумывает организацию дальнего буксировочного полета на этом планере. Для участия в эксперименте он приглашает своего хорошего знакомого и друга, известного летчика В.А.Степанченка. Конечной целью перелета являлся Коктебель, где Г-9 предстояло принять участие в 8-м Всесоюзном слете планеристов и пройти испытания на пилотаж.

29 сентября 1932 г. воздушный поезд в составе самолета У-2, пилотируемого Грибовским, и планера Г-9, пилотируемого Степанченком, поднялся с Тушинского аэродрома и вскоре прибыл в Крым. Этот первый дальний перелет своим благополучным завершением полностью подтвердил возможность использования буксируемых планеров для транспортных перевозок.

В Коктебеле Г-9 прошел дополнительные испытания на высший пилотаж. В итоговых материалах слета, помещенных в журнале «Самолет» №1 за 1933 г., планеру давалась следующая характеристика:

«Г-9 конструкции Грибовского явился выдающимся планером слета. Большой запас прочности специально для буксировочных и фигурных полетов незначительно утяжелил планер и не лишил прекрасных летных качеств. Прекрасная устойчивость и легкое управление сделали его излюбленным планером слета».

Высокие полетные и эксплутационные качества предопределили дальнейшую судьбу Г-9. Вплоть до 1939 г. этот планер строился серийно и считался основным тренировочным аппаратом при выполнении буксирных и пилотажных полетов.

В 1936 г. серийное производство Г-9 развернулось и в Турции, где советские специалисты среди прочего помогали организовывать спортивный планеризм.

В послевоенные годы, когда понадобился надежный и прочный аппарат для тренировок пилотов тяжелых десантных планеров, о Г-9 вспомнили вновь. На основе одного из сохранившихся экземпляров были восстановлены чертежи, по которым построили небольшую серию Г-9.

В процессе эксплуатации Г-9 на нем установили несколько рекордов и выполнили много различных экспериментов. Планерист Симонов в 1934 г. установил всесоюзный рекорд продолжительности полета, налетав без посадки 35 часов 11 минут. Он же, в течение 5 часов выполнил на Г-9 314 фигур высшего пилотажа, в том числе 300 петель и 10 переворотов. Известный советский планерист, впоследствии летчик-испытатель, Герой Советского Союза, С.Н.Анохин вместе с планеристом Гавришем выполнили на Г-9 высший пилотаж и буксировку в перевернутом полете, никогда ранее не выполнявшиеся.

В 1936 г., летчик-испытатель П.М.Стефановский на Г-9, буксируемом истребителем И-15, поднялся на высоту 10360 м. На следующий год, планерист Флеров превысил это достижение, поднявшись на высоту 12105 м. В этом полете буксировщик P-Z шел на высоте 8500 м, а планер имел превышение над самолетом в 3605 м. Возможность такой буксировки обеспечивалась специальной лебедкой, разработанной конструктором А.Я.Щербаковым. В момент старта планер с самолетом связывал стандартный трос длиной 100м. После набора определенной высоты, где воздушная среда была достаточно спокойной, включалась лебедка, которая разматывала тонкую стальную проволоку диаметром 0,2 мм, позволявшую увеличить длину буксира до 7000 м.

Для проверки возможности использования планеров в качестве отделяемой кабины стратостатов на случай их аварии также использовали Г-9. Первый опыт состоялся в 1936 г., когда планер с пилотом Бородиным был поднят на высоту около 2500 м.

Во второй раз, 4 июля 1938 г., Г-9 с пилотом В.Ильченко отбуксировали субстратостатом «СССР ВР-61» на высоту 5100 м, после чего произошла благополучная отцепка и возвращение планера к месту старта.

5 мая 1934 г. в Самаре был осуществлен подхват Г-9 с земли самолетом У-2, летевшим на скорости 120 км/ч. Планером управлял летчик Юдин, самолетом - Боровков. Позднее, в Тушино проводились опыты по подхвату планера на буксир в воздухе. Летали летчики-планеристы Васянин и Бородин.

Продолжились и эксперименты по буксировке. В 1933 г. планерист Юдин на Г-9 осуществил буксировочный перелет протяженностью 3550 км. В 1938 г. на авиационном празднике в Тушино демонстрировался «воздушный поезд», составленный из девяти планеров Г-9, буксируемых самолетом ТБ-1. Еще через год количество планеров, буксируемых одним самолетом, довели до максимального значения -11 экземпляров.

Подводя итог, можно утверждать, что Г-9 стал одним из лучших советских довоенных планеров и наиболее известным среди других конструкций Грибовского.

| Модификация | Г-9 |
| --- | --- |
| Размах крыла, м | 12.10 |
| Длина, м | 5.77 |
| Высота, м | 1.45 |
| Площадь крыла, м² | 13.00 |
| Удлинение | 11.30 |
| Масса, кг |  |
| пустого | 152 |
| максимальная взлетная | 230 |
| Макс.аэродинамическое качество | 17.50 |
| Экипаж | 1 |

(12682).

Осенью 1931 г. постройка ЦАГИ 2-ЭА на Заводе опытных конструкций (ЗОК) завершилась и его передали на испытания в ОЭЛИД ЦАГИ (Отдел эксплуатации, летных испытаний и доводки). Первый полет ранним утром 17 ноября 1931 г. совершил летчик С.А. Корзинщиков. Присутствовали А.М. Черемухин, И.П. Братухин, М.Л. Миль, В.А. Кузнецов, М.А. Тайц. После раскрутки ротора автожир взлетел, сделал несколько кругов над Ходынкой и благополучно приземлился. Через несколько дней 2-ЭА произвел облет Москвы в районе ЦАГИ в сопровождении самолета Р-5. Все сотрудники ЦАГИ и опытного завода высыпали на улицу, чтобы посмотреть летящий в небе автожир, созданный при их участии (20361).

Осенью 1931 года в план опытного самолетостроения был включен «Автожир М- 22» со сроком передачи на госиспытания 1 января 1933 года. Однако инновационный, говоря современным языком, характер проектных решений породил серьезные проблемы при разработке и постройке нового аппарата. Плановый срок выдержать не удалось (19868).

Осенью 1931 был подготовлен:

ПЛАН ОПЫТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ТИПАМ, МОГУЩИМ БЫТЬ ВНЕДРЕННЫМ В ПРОИЗВОДСТВО В 1933 ГОДУ

| Моторы |  |  |
| --- | --- | --- |
| М38 с нагнетателем | 600 нр | госиспытание 15/УШ-32 |
| М42 с нагнетателем и редуктором | 600 нр | 1/П-32 |
| М48 | 165 | 1/УШ-32 |
| М? | 100 | 1/У1-32 |
| М? | 350-400 | 1/Х-32 |
| Самолеты |  |  |
| ТБ-4 |  | 1/Х1-32 |
| И18М22 |  | 1/У1-33 |
| И14М38 |  | 15/Ш-33 |
| ?М48 |  | 1/Ш-33 |
| К77М34 |  | 1/У-32 |
| Геликоптер |  | 1/УП-32 |
| Автожир |  | 1/1Х-32 |
| АвтожирМ-22 |  | 1/1-33 |
| 23М52 |  | 1/У-33 (2329) |

Осенью 1931 года ОСН в полном составе в результате реорганизации Гипромеза выделился в самостоятельную проектную организацию под название Московское отделение Гипроспецмета. Основное производство Гипроспецмета и управление находилось в Ленинграде. В марте 1932 года Гипроспецмет разделился на две независимые проектные организации. За орудийно-арсенальным сектором сохранилось название Гипроспецмет. Самолетный сектор стал ядром проектного института авиапромышленности. Новому институту приказом по ГУАП – НКТП было присвоено название Гипроавиа.

Институт Гипроавиа возник в результате слияния двух групп:

а) самолетной группы Гипроспецмета

б) группы сотрудников ВАО.

Новому проектному институту было отведено помещение на ул. Володарского, 20.

Были скомплектованы самолетный и моторный отделы и приступили к организации некоторых других специальных отделов. Июнь 1932 года можно считать началом создания отраслевого проектного института авиапромышленности. В 1935 году приказом по ГУАП-НКТП институту присвоено новое название – 1-й государственный проектный институт (1-й ГПИ), сохранившееся до 1941 года. В начале 1941 года институт получил новое помещение на Верхней Масловке, д. 90, где находится до настоящего времени.

В целях приближения исполнителей к объектам строительства для наиболее оперативного решения вопросов проектирования на местах институтом создавались проектные бригады на площадках заводов. В 1934 году начали работать Запорожская и Воронежская бригады. Воронежская бригада была в 1937 году реорганизована в Юго-Восточный филиал с местонахождением в Воронеже. В 1940 году филиал института был создан в Ленинграде.

Во время ВОВ был организован Куйбышевский филиал, который некоторый период времени выполнял функции центрального производства (9893).

Осенью 1931 г. при Осоавиахиме сформировалась ГИРД (группа по изучению реактивного движения), называвшаяся вначале МосГИРД, ЦентрГИРД. Вначале группа располагалась в Москве, в подвале дома № 19 по ул. Садово-Черногрязской, вместе с ЦКБ по планерам Осоавиахима, которое возглавлял Антонов. ГИРД состояла из 4 бригад, занимавшихся разработкой жидкостных двигателей для ракетоплана, жидкостных баллистических ракет, ПВРД, газодинамических испытательных установок, ракетопланов и крылатых ракет. Руководителями бригад были Ф.А.Цандер, М.К. Тихонравов (бригада № 2), Ю.А. Победоносцев, С.П. Королев, который был и начальником ГИРДа. Здесь также работал Б.И. Черановский.

17.08.1933 г. запущена первая советская ракета с двигателем Цандера.

В 1933 г. на базе ГИРД в Москве образовался РНИИ. Королев стал зам. начальника РНИИ. В 1934 г. в него вошла ленинградская ГДЛ.

В 1937 г. создан ракетоплан «318» с двигателем ОРМ-65 конструкции Глушко.

В 1937 г. Королев арестован, отбывал срок на Колыме, на прииске Мальдяк. После организации ЦКБ-29 НКВД переведен на работу туда, в 1942 г. переведен в ОКБ-29 НКВД в Казань. В 1942-46 г. был зам. гл. конструктора ОКБ-29 НКВД по летным испытаниям. В 09.1944 г. еще работал в 4-м спецотделе НКВД на заводе № 16 (разработаны проекты баллистической и крылатой ракет Д-1 и Д-2 с РДТТ и проекты Д-3 и Д-4 с ЖРД).59

В 08.1946 г. в НИИ-88 образовано СКБ (специальное), отдел № 3 которого по разработке баллистических ракет возглавил Королев. 16.06.1950 г. отдел преобразован в ОКБ-1 при НИИ-88 МВ. Начальником/ гл. конструктором назначен С.П. Королев. В 1948 г. после ликвидации своего ОКБ-499 замом к Королеву пришел П.В. Цыбин, занимался испытаниями ракет Р-1, Р-2.

В соответствии с постановлением правительства от 25.04.1956 г., решением от 13.08.1956 г. и приказом МОП от 14.05.1956 г. ОКБ-1 с опытным заводом № 88 выделяется в самостоятельное предприятие- ОКБ-1 МОП (разделительный акт подписан 1.10.1956 г.).77

6.11.1965 г. ОКБ-1 ГКОТ передано в подчинение 3ГУ МОМ и по приказу от 6.03.1966 г. преобразовано в ЦКБ ЭМ (экспериментального машиностроения). Этим же приказом Опытный завод ОКБ-1 был переименован в Завод экспериментального машиностроения (ЗЭМ). Структурно в это время ЦКБЭМ состояло из тематических комплексов, состоящих из группы отделов. Комплексы возглавлялись заместителями гл. конструктора. Главными темами были: Н1-Л3, «Союз» (7К-ОК), 7К-Л1, ракета РТ-2.

В связи с началом масштабных работ по Н1-Л3, «Союз» ЦКБЭМ было реконструировано: построены новые контрольно-испытательный, монтажно-испытательный корпуса для крупных конструкций. На второй территории (вдоль Болшевского ш.) построен инженерный корпус, здания ОКБ.

В 1955 г. для ускорения создания ИСЗ из НИИ-4 МО в ОКБ-1 переведена часть сотрудников группы М.К. Тихонравова (К.П. Феоктистов, И.К. Бажинов, Г.Ю. Максимов, А.В. Солдатова), а в 1956 г. к Королеву перешел и М.К. Тихонравов.77 30.01.1956 г. вышло постановление правительства о начале практических работ по созданию первого ИСЗ, 3.09.1956 г.- постановление о кооперации исполнителей. ОКБ-1 определено головной организацией по созданию ИСЗ. Весной 1957гю организован проектный отдел КА под руководством М.К. Тихонравова. 7.02.1957 г.- постановление правительства о запуске первого ИСЗ.

В конце 1950-х г. в ОКБ-1 из НИИ-1 переведена группа Б.В. Раушенбаха для разработки систем ориентации и управления блока «Е» лунного корабля.

По решению ГКОТ от 3.07.1959 г. в состав ОКБ-1 влился ЦНИИ-58 МОП.

По постановлению СМ от 23.06.1960 г. организовано три филиала: № 1- СКБ-385 на заводе № 385 (руководитель- В. Макеев); Восточный филиал № 2- на Красноярском механическом заводе (руководитель- М.Ф. Решетнев, с 1961 г.- самостоятельное ОКБ-10); филиал № 3- на базе отдела № 25 при заводе № 1 в Куйбышеве. Руководитель - Д.И. Козлов. В 1967 г. филиал № 3 получил название Куйбышевский филиал ЦКБЭМ. По приказу МОМ от 30.06.1974 г. филиал преобразован в самостоятельное ЦСКБ, а из него часть коллектива выделена в новый филиал при заводе под руководством Б. Пензина..

В 1964 г. создан проектный отдел № 93 для проектирования лунного и орбитального КК (начальник- И.С. Прудников).

Существовал отдел ЖРД и двигательных установок (начальник (1960-е)- М.В. Мельников). Создан первый отечественный двигатель с дожиганием топлива С1.5400.

Имеет свой отряд космонавтов, созданный 23.05.1966 г.

Кроме БР, велись работы по стратегическим крылатым ракетам. В соответствии с постановлением СМ № 957-409 от 20.05.1954 г. работы по КР переданы в МАП. В связи сэтим из ОКБ-1 в МАП ушли разработчики КР А.С. Будник, И.И. Моишев, И.М. Лисович и др.

По постановлению правительства от 10.1954 г.- создание головной части для Р-2 с боевыми радиоактивными веществами (тема «Генератор»).

В соответствии с постановлениями СМ СССР от 7.05.1947 г. и 14.04.1948 г. велась разработка ракеты Р-3 (проект- 1949 г.).

В соответствии с постановлением СМ СССР от 02.1952 г. разработка ракеты Р-5 (8А62). По постановлению СМ СССР от 04.1954 г. разработка Р-5М (8К51, 8К52) с ядерной БЧ. По распоряжениям правительства от 08 и 11.1954 г. создание головной части для Р-5 с боевыми радиоактивными веществами (тема «Генератор-5»). Постановлением СМ СССР от 06.1956 г. Р-5М принята на вооружение.КР-4/03

В соответствии с постановлением правительства от 20(30).05.1954 г. началась разработка Р-7.

4.12.1950 г. было принято постановление правительства о проведении НИР по темам Н1, Н2, Н3. Постановлением от 10.12.1959 г. было предусмотрено создание ракет для полета к Луне. В соответствии с постановлением правительства от 05.1960 г. и 23.06.1960 г. началась разработка тяжелых РН Н-1 (11А52), Н2 и пилотируемого корабля для полета к Луне КЛ. 24.09.1962 г.- постановление правительства о создании лунной ракеты Н1 с началом испытаний в 1965 г. Далее по лунной программе были Постановления от 19.06.1964 г. (о переносе срока испытаний на 1966 г.), от 27.07.1964 г. и от 3.08.1964 г.- по разработке пилотируемого комплекса Л3. После 4-х неудачных запусков Н1 в соответствии с решением от 15.05.1974 г. и приказом от 24.06.1974 г. все работы по лунной программе были прекращены.

Решением правительства от 22.05.1959 г. утверждена разработка пилотируемого корабля «Восток».

В 1960-65 г. совместно с ФЭИ разработан проект ядерного электроракетного двигателя ЯЭРД- 2200 мощностью 2200 кВт для полета на Марс.

В соответствии с постановлением правительства от 25.10.1965 г. «О сосредоточении сил…на создании ракетно-космических средств для облета Луны» ЦКБЭМ определено головной организацией по созданию пилотируемого КК 7К-Л1 с разгонным блоком «Д». Приказом МОМ от 13.11.1965 г. усановлен срок завершения авнпроекта- конец 1965 г. Руководитель работ по 7К-Л1- Б.А. Дорофеев, затем- Е.В. Шабаров; зам. руководителя- Б.Н. Филин, Б.И. Зуйков, Н.И. Зеленщиков; ведущий конструктор (1965 г.)- Б.В. Рублев, (05.1967 г.-)- Ю.П. Семенов.

В 12.1973 г. вышло первое решение ВПК «О проведении работ по МКС», в сответствии с которым в 1974 г. были разработаны технические предложения. В 1975 г. начались проектные исследования по многоразовой системе «Энергия-Буран». На основании Постановления ЦК КПСС и СМ СССР № 132-51от 17.02.1976 г. «О создании МКС в составе разгонной ступени, ОС, межорбитального буксира-корабля…» НПО «Энергия» определено головной организацией по созданию комплекса «Энергия-Буран». Создан стенд для электрических испытаний ОК «Буран». Постановлением от 21.11.1977 г. утверждены сроки выполнения работ: техпроект- 1-й квартал 1978 г., конструкторская документация по РН- 1978 г., по «Бурану»- 1980 г.

В соответствии с постановлением от 21.05.1974 г. на базе ЦКБ ЭМ создано НПО «Энергия», в составе которого: Головное КБ (ГКБ), ЗЭМ, Волжский филиал, НПО «Энергомаш» (с КБ, опытным заводом и филиалами).

После создания НПО были введены должности гл. конструкторов по направлениям: Я.Коляко (многоцелевые тяжелые РН); И.Н. Садовский, затем- Б.И. Губанов (многоразовые транспортные космические системы); Ю.П. Семенов (орбитальные станции); И. Прудников (лунный комплекс). К. Бушуев назначен директором/ гл. конструктором программы «Союз-Аполлон». В состав НПО входили комплексы (1974 г.): - проектно-исследовательский по системам управления № 3 (руководитель- В. Легостаев); -проектно-конструкторский № 4 (В. Калашников); -расчетно-теоретический (Г. Дегтяренко); -бортовых систем (В. Овчинников); -по технической, стартовой позиции и экспериментальным установкам (А. Абрамов); -по бортовой энергетике (М. Мельников); -по материаловедению (А. Северов); - по наземной экспериментальной отработке (А. Ржанов); -по подготовке и проведению летных испытаний (Е.В. Шабаров); -по подготовке экипажей и управлению полетами (А. Елисеев).

В 1977 г. в НПО «Энергия» вошли также ОКБ «Луч» (г. Донецк) и КБ «Салют» с опытным производством. В 1991 г. в состав НПО вошел Приморский филиал (на этот момент в составе НПО были также ГКБ, ЗЭМ, Волжский филиал, консорциум «Космическая регата»). В состав НПО входил также Научно-исследовательский центр (НИЦ).77

В 1982 г. постановлением СМ СССР на территории ГКБ создано Управление экспериментальных работ (УЭР) МОМ по обеспечению создания МКС «Энергия». Личный состав (120 чел., затем- 140) управления находился в штате КБ (чтобы не увеличивать штаты министерства). Начальник УЭР- И.П. Румянцев.

В 1980-е г. в НПО создано проектное отделение во главе с В.С. Ильиным.

В соответствии с постановлением СМ СССР от 21.08.1989 г. ген. конструктором НПО назначен Ю.П. Семенов. После этого введен принцип единоначалия (гендиректор подчинен ген. конструктору). 29.09.1989 г. введена в действие «Укрупненная структурная схема Головного КБ НПО «Энергия». 19.01.1990 г. КБЭМ с Камским и Приволжским филиалами и ОЗЭМ выделено в самостоятельное НПОЭМ. Решением Мособлисполкома от 8.04.1991 г. НПО «Энергия» присвоено имя С.П. Королева.

В начале 1989 г. при НПО создан открытый научный центр для работы с иностранными специалистами.

В 1994 г. НПО преобразовано в ОАО «Российская космическая корпорация (РКК) "Энергия" им. академика С.П. Королёва» (ОАО зарегистрировано 6.06.1994 г., перерегистрировано 27.04.1998 г.). В состав РКК входит (2002 г.): ГКБ и дочерние предприятия: ЗАО «Завод экспериментального машиностроения» (см. завод № 88), ЗАО «Волжское КБ», ОАО «Приморский НТЦ», ЗАО «Авиакомпания «Космос», ООО «ОИМЭ».69 По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Направления деятельности РКК на 2002 г.: пилотируемые и грузовые космические корабли; орбитальные станции, их модули и агрегаты; ракеты-носители, разгонные блоки; комплексы оборудования для для наземной отработки ЖРД, криогенно-статических испытаний; замкнутые системы жизнеобеспечения.

Принимает участие (вместе с АвтоВАЗом и УЭХК) в разработке автомобиля «АНТЭЛ» и «АНТЭЛ-2» (ВАЗ-21111) с водородной энергоустановкой «Фотон» с щелочными топливными элементами (-2003-05 г.-).

Численность персонала (1.10.1956 г.)- 1939 чел.77

Гл. конструктор ОКБ (1946-66 г.)- С.П. Королёв, (1966-74 г.)- В.П. Мишин. Ген. конструктор ОКБ (1994-2005 г.-)- академик Ю.П. Семенов.

Ген. конструктор НПО (21.05.1974-89 г.)- В.П. Глушко, (21.08.1989-2005 г.-)- Ю.П. Семенов.

1-й зам. Гл. конструктора (1956 г.-)- Р.А. Турков (директор завода № 88), (-1966 г.)- В.П. Мишин. 1-й зам. Ген. Конструктора (1974 г.)- Ю. Труфанов, (1974 г.)- В. Радовский, (1981 г.-)- Ю.П. Семенов, (-2000-04 г.-)- Н.И. Зеленщиков, (-2002-05 г.-)- В.П. Легостаев. Зам. гл., ген. конструктора (1947 г.-)- А.Я. Щербаков (в 1943-46 г. гл. конструктор КБ завода № 47); (1952 г.)- В. Будник (гл. конструктор СКО завода № 586); (1960-е)- М.В. Мельников; (1961 г.-)- Д.И. Козлов (начальник филиала № 3); (1965 г.)- Б.А. Дорофеев; (конец 1960 г.-)- П.В. Цыбин (работал в ОКБ в 1948-56 г., в 1956-60 г. возглавлял собственное ОКБ-256); (1964 г.-)- Б.Е. Черток; (1974 г.)- Е.В. Шабаров; (1974 г.)- А. Абрамов; по координации и контролю (1974 г.)- М. Хомяков; (1974 г.)- М. Мельников; (1974 г.)- А. Северов; (1974 г.)- А. Ржанов; (1974 г.)- А. Елисеев; (1977 г.)- В.М. Филин; (1978 г.-)- Ю.П. Семенов; (1970-е-88 г.-)- Б.И. Губанов; (1980-е)- В.С. Ильин; (2000 г.)- В.П. Легостаев; (2003 г.)- В. Рюмин; (2005 г.)- М.П. Кашицын (руководитель НТЦ).

Директор (08.1956 г.-)- С.П. Королев. Директор ГКБ (1989 г.-)- Ю.П. Семенов.

1-й зам. директора ГКБ (-2000-04 г.-)- Н.И. Зеленщиков. Зам. директора ГКБ (2004 г.)- А.Л. Мартыновский, (2004 г.)- В.П. Легостаев.www.energia.ru

Директор, Гендиректор НПО (1974-77 г.)- В.П. Глушко, (1977 г.-)- В.Д. Вачнадзе, (1991-2005 г.-)- Ю.П. Семенов.

1-й зам. директора НПО (1974 г.)- Ю. Труфанов, (1974 г.)- В.М. Ключарев (директор ЗЭМ); по реконструкции, строительству и общим вопросам (1974 г.)- Г. Совков. Зам. директора НПО: по безопасности (1974 г.-)- А. Калыгин; по кадрам (1974 г.-)- Г. Пауков; по летным испытаниям (1974 г.-)- М. Самохин.

Президент/ председатель правления РКК (1994-05.2005 г.)- Ю.П. Семенов, (2005 г.-)- Н. Севастьянов.

1-й вице-президент РКК (-2000-04 г.-)- Н.И. Зеленщиков, (-2004-05 г.-)- А.Ф. Стрекалов, (2004 г.)- А.Л. Мартыновский. Вице-президент (-2000-04 г.-)- В.П. Легостаев, (2004 г.)- А.Ф. Козеева (начальник Управления финансово-экономической деятельности), (2004 г.)- Н.И. Чекин.

Гл. конструкторы: (1960-е)- В.П. Мишин (Н1-Л3), (1960-е-77 г.-)- И.Н. Садовский (РТ-2), (1977 г.)- Б.И. Губанов («Энергия»), (1972-77 г.-)- Ю.П. Семенов («Буран»), (1974 г.)- Я.Коляко (многоцелевые тяжелые РН), (1974 г.)- И. Прудников (лунный комплекс), (1974 г.-)- .К. Бушуев («Союз-Аполлон»).

Ведущие конструкторы: (1965 г.)- Б.В. Рублев (7К-Л1), (05.1967 г.-)- Ю.П. Семенов (7К-Л1).

Работали: (1956-60-е г.-)- М.К. Тихонравов {1900-74 г.} (ИСЗ); (1960-е)- В.Ф. Рощин, Б.В. Раушенбах, С.С. Крюков, Я.П. Коляко, В.А. Борисов, К.П. Феоктистов, В.П. Легостаев, К.С. Шустин, В.А. Тимченко, А.И. Осташев; (05.1964-77 г.-)- С.Н. Анохин (нач. методического отдела, нач. сектора, зам. ком. Отряда космонавтов/ведущий инженер), (1964 г.-)- Ю.П. Семенов (зам. ведущего конструктора РН «Союз»); (1968-73 г.)- В.Г. Кинелев (позднее- министр образования), (1970-е)- В.С. Сыромятников, Б.В. Никитин, И.В. Лавров; (2002 г.)- А.Г. Деречин (начальник управления ВЭД и маркетинга), (2004 г.)- Л. Горшков (зам. начальника проектного отделения), (2005 г.)- А. Калери (зам. нач. отдела).

Создано: БР: Р-1 (8А11, пнв в 1950 г.), Р-2 (8Ж38, пнв в 1951 г.), Р-3 (проект, 1949 г.), Р-11 (8А61, пнв в 1955 г.), Р-11М (8К11, пнв в 1958 г.), Р-11ФМ (8А61ФМ), Р-5 (8К51, 8Ж51, пнв в 1955 г.) и Р-5М (8К51, 8Ж51, пнв в 1956 г.), РТ-1 (8К95, опытная, 1962 г.); Р-7 и Р-7А (8К71, пнв в 1960 г.), конверсионные РН «Восход», «Восток», «Молния», «Союз» (7К1, 11Ф615); Р-9А (8К75, пнв в 1965 г.), Р-9В (8К76), РТ-2 (РС-12, 8К98, пнв в 1968 г.), РТ-2П (РС-12, 8К98П), ГР-1 (8К713);58 РН Н-1 (11А52, запуски 27.06.1971, 24.11.1972); экспериментальная крылатая ракета «ЭКР», МТКС «Энергия» (1976), орбитальные станции «Салют», «Мир», МКС; спутники: 1-й ИСЗ, связи «Молния», «Ямал»; корабль для облета Луны 7К-Л1 («Зонд») (1965-)- 14; боевые корабли «Союз Р», «Союз П» (перехватчик), вооруженные РС «космос-космос» (1962-65 г., проект);

ЖРД: С1.35800 для РН Р-7 (1957 г.), С1.5400 (11Д33) для РН «Молния» 8К78 (1963-65), 8Д726 для МБР ГР-1 (1964), 11Д121 для РН Н1 (1969), РД-58 (11Д58) для РН Н1, «Протон», «Энергия» (1968); 17Д11- СУ для орбитального корабля «Буран», включает 2х ЖРД 17Д12, 38х ЖРД 17Д15, 8х РДМТ-200К;50 ядерный РД 11Б97 для КА «Геркулес» (1986).

ОКБ-1 НИИ-88 МВ, ОКБ-1 МОП, ГКОТ, ЦКБ ЭМ (экспериментального машиностроения) МОМ, НПО «Энергия» им. академика С.П. Королева, ОАО «Российская Космическая Корпорация (РКК) «Энергия» им. академика С.П. Королева» РКА, РАКА, ФКА

141070 г. Подлипки, г. Королёв Московской обл. ул. Ленина, 4А тел. 513-72-48 www.energia.ru

Волжский филиал ЦКБ ЭМ, «Волжское КБ» ЗАО

443009 г. Самара ул. Псковская, 24

Волжский филиал образовался в 1974 г. С 1994 г.- ЗАО «Волжское КБ», входит в ОАО «РКК «Энергия».

Принимало участие в работах по Н1-Л3, центральному и стартово-стыковочному блоку «Энергии-Буран», РН «Квант», «Ангара», «Ямал», «Аврора», «Воздушный старт».

Директор/ гл. конструктор (2002 г.)- С.А. Петренко.

Замдиректора по ВЭД (2002 г.)- В.П. Рябов.69

ООО «ОИМЭ»

/141070 г. Королев Московской обл. ул. Ленина, 4/

Консорциум «Космическая регата»

Подразделение НПО «Энергия», занимавшееся разработкой космических кораблей, использующих энергию «солнечного ветра».

В 02.1993 г. проведен успешный эксперимент «Знамя-2» по развертыванию 20-м зеркала на грузовом корабле «Прогресс». В 1999 г. аналогичный эксперимент закончился неудачей.

Руководитель (1991-93 г.)- Н.Н. Севастьянов (10776).

Осенью 1931 года В.К. Коккинаки испытывал на Комендантском аэродроме в Ленинграде Р-5 с подвеской восьми оперенных снарядов калибра 82 мм, запускавшиеся с балок-направляющих. Программа включала стрельбы на полигоне. Обследование самолета после пусков выявило деформацию нервюр и повреждение переднего лонжерона. Конструкторы усилили набор крыла, изменили крепление направляющих (12034).

Осенью 1931 г. Королёв получил разрешение облетать бесхвостый планер Б.И. Черановского БИЧ-8, который после испытаний в 1929 г. не использовался. На подмосковной планерной станции Королёв выполнил 12 полётов, от которых у него остались приятное впечатление. «Планер БИЧ-8 отличается полной устойчивостью в продольном и поперечном направлении, так и устойчивостью пути. Очень чуток на руль высоты и не любит резких движений. На малых углах имеет большую скорость снижения, а нормально летит с углом около 30 градусов. Однако при всех возможных режимах не имеет тенденции к потере устойчивости, самопроизвольному уменьшению или увеличению угла, а наоборот очень охотно идёт за ручкой, возвращаясь в исходное положение», — писал Сергей Павлович [257].

Во время испытаний БИЧ-8 у Королёва возникла мысль использовать планер для создания экспериментального аппарата с ЖРД. Схема «бесхвостка» позволяла компактно разместить двигатель и баки с горючим и окислителем вблизи центра тяжести, свести к минимуму длину трубопроводов, избежать проблем с защитой хвостового оперения от воздействия реактивной струию

5 октября 1931 г. Королёв пригласил на аэродром Цандера и продемонстрировал ему полёты бесхвостого планера. Через два дня Королёв и Черановский приехали посмотреть на запуски ЖРД Цандера ОР-1, работающего на бензине и жидком кислороде. Так сложился конструкторский коллектив по созданию ракетоплана РП-1 (17489).

Осенью 1931 г. было принято решение о переводе работ по дирижаблестроению в Москву, где к тому времени специалисты ЦАГИ в общественном порядке занимались проектом полужёсткого дирижабля объёмом 2750 м3 (под руководством Н.В. Лебедева) и проектировали дирижабль мягкого типа «СССР В-1» объёмом 2200 м3 (под руководством В.Г. Гараканидзе). В Москве имелся также летающий дирижабль «Комсомольская правда», что позволяло готовить лётные кадры дирижаблистов, а инженерам-конструкторам приобретать необходимый опыт и навыки практической работы (20120).

Осенью 1931 года в Долгопрудной началось строительство базы. Намечалось возвести металлические эллинги для полужёстких и жёстких дирижаблей, ряд небольших эллингов для мягких дирижаблей, сделать лётное поле, причальные мачты, мастерские и жилой городок, оборудовать подъездные пути. В апреле 1932 г. прошло слияние Центральной воздухоплавательной базы Осоавиахима с «Дирижа- блестроем», при этом последний получил дирижабль «Комсомольская правда» (20120).

Другие оборонные отрасли:

Осенью 1931 г. Штаб Красной Армии полагал, что в случае возникновения войны в 1933, а также в последующие годы потребуется новая мобилизационная схема МР-12. Новый военный план предусматривал увеличение численности вооружённых сил на один миллион человек. Требуемые мощности промышленности и соответствующий уровень её мобилизационной готовности вызывали необходимость существенных инвестиций и оборонных заказов в 1932 г. Полное удовлетворение этих запросов означало бы увеличение оборонного бюджета 1932 г. до 4,5 млрд. рублей. Даже самим военным этот уровень расходов казался недостижимым. Однако успешное проведение ряда мероприятий в 1932 г. позволяло приблизиться к уровню готовности, предусматривавшемуся планом МР-12.

Предложения Штаба РККА по бюджету НКВМ на 1932 г. (млн. рублей)

| Всего | 2985,5 |
| --- | --- |
| из которых |  |
| Оборонные заказы, вооружение | 1629,3 |
| Капитальное строительство | 350 |
| Эксплуатация | 101,0 |
| Денежное содержание | 904,6 |

Источник: РГАЭ. Ф.4372. Оп.91. Д.1149. Л.19 (9089).

Осенью 1931 был выпущен БТ-2 (3016,48).

Осенью 1931 танки Т-26 отечественной сборки начали самостоятельно выползать из ворот завода и передвигаться по заводскому полигону. К концу года на заводе скопился уже приличный задел в 120 готовых танков Т-26, однако попытки сдать их полностью успехом не увенчались. После долгих проволочек заказчик согласился принять 88 танков, причем половину условно, как несущие корпуса из сырой брони, кроме того, заводу предлагалось в ближайшее время провести на всех танках замену двигателей на новые, так как у большинства при работе под нагрузкой (в движении) они издавали «множественные посторонние шумы и испытывали перебои» (10733,176).

Осенью 1931 г. «Большевик» получил необычный заказ -риготовить и отгрузить в распоряжение Мобуправления РККА 12 учебных комплектов танка Т-26. Эти комплекты цставляли собой частично или полностью препарированные танки, в которых было бы хорошо видно взаимное расположение и взаимодействие различных узлов и механизмов. Учебные комплекты были собраны из забракованных деталей и отгружены в отведенные сроки. Видимо, это был первый закаЪ по Т-26, выполненный своевременно и полностью (10733,176).

Осенью 1931 г. в производство принимается цилиндрическая пулеметная повышенная башня со смотровым окном. Кроме того, для улучшения работы мотора его отодвинули на 77 мм ближе к корме, соответственно удлинив кардан и изменив вывод выхлопной трубы и крепление глушителя Т-26 (10733,179).

Осенью 1931 г. начался выпуск Т-26 и 15 первых машин приняли участие в военном параде 7 ноября 1931.

В отличие от английского образца на советском танке была более толстая броня (15 мм вместо 13) и двигатель воздушного охлаждения мощностью 90 л.с. отечественного производства. Масса его достигала 8,2 т, скорость - 30 км/ч, экипаж - три человека. Внешне он почти ничем не отличался о своего английского прототипа, если на считать несколько измененной формы передней части корпуса и очертаний двух независимо вращающихся пулеметных башен. Каждая башня могла поворачиваться на угол 240 градусов. В переднем и заднем секторах (по 100 градусов) могли вести огонь обе башни. Такое размещение вооружения, по мысли английских конструкторов, обеспечивало наибольший темп стрельбы и позволяло вести огонь одновременно с правого и левого бортов. Но при такой компоновке оказалось трудно установить в башне пушечное вооружение из-за малого диаметра погона, а также использовать всю огневую мощь на борт (3861).

С осени 1931 для Т-26 с двумя башнями приняли новую улучшенную башню со смотровым окном (9527,70).

Осенью 1931 г. Н. Дыренков предложил УММ проект танка Д-38, представлявший собой танк «Кристи» с 37-мм пушкой в башне и 76-мм пушкой в корпусе и разработавший большую башню для 76-мм пушки в Т-26' Правда, специальная комиссия «по проверке расчетов и оценки конструкций Д-4, Д-5 и Д-38» сочла данные решения неоправданными и работы по ним в существующем виде предписывала прекратить (10733,334).

Осенью 1931 г. Н. И. Дыренковым был разработан проект модернизации вооружения танка БТ за счет установки 37-мм пушки во вращающейся башне и 76,2-мм пушки — в лобовом листе корпуса машины. Проект не был принят из-за малых размеров боевого отделения, неудачной конструкции агрегатов трансмиссии и приводов к двум парам задних ведущих колес.

Специальная комиссия «по проверке расчетов и оценки конструкций Д-4, Д-5 и Д-38» сочла данные решения неоправданными и работы по ним в существующем виде предписывала прекратить (15619).

Осенью 1931 года Н.Дыренков представил в УММ проект танка Д- 38, представлявший собой танк «Кристи» с 37-мм пушкой в башне и 76-мм пушкой в корпусе. Правда, военные его проект не поддержали, но одновременно дали Дыренкову карт-бланш на создание танка с корпусом БТ и большой башней с 76-мм пушкой. От аналогичной башни для Т-26 она отличалась технологией изготовления. Впрочем, на этом отличия заканчивались, недостатки у обеих башен были одинаковыми, и по этой причине башня для БТ была забракована на тех же основаниях, что и для Т-26. Однако от идеи размещения 76-мм пушки в башне легкого танка не отказались (15232).

Осенью 1931 г. 37-мм пушку, спроектированную артиллерийским КБ завода «Большевик», установили в правой башне Т-26. Испытания этой системы прошли успешно, и она была принята на вооружение под индексом Б-3 (15132).

Осенью 1931 года на ХПЗ построили три первые прототипа нового танка, названного БТ-2 (некоторые источники сообщают, что обозначение БТ-1 зарегистрировали за оригинальными танками Кристи). Первый серийный колесно-гусеничный танк носил обозначение БТ-2 и отличался от американского прототипа многочисленными конструктивными особенностями. Прежде всего танк имел вращающуюся башню (разработанную инженером А.А.Малоштановым), оснащался более легкими (с многочисленными облегчающими отверстиями) опорными катками. Было перекомпоновано боевое отделение - перенесли стеллажи боеукладки, установили новые приборы и т.д. Предполагалось вооружить танк 37-мм пушкой и пулеметом, но из-за нехватки пушек танки первой серии вооружали двумя пулеметами (расположенными в одной установке) или не вооружали вообще. Cуществовало по меньшей мере четыре варианта БТ-2 различавшихся вооружением:

* два пулемета в одной установке;

* два пулемета в одной установке и еще третий в отдельной установке;

* пушка калибра 37-мм (без пулеметов);

* пушка калибра 37-мм и пулемет в отдельной установке (3862).

Осенью 1931 года, как только были выпущены первые танки БТ-2, Куликов немедленно развернул работы по их всесторонним испытаниям и вскоре цех был загружен не только исследованием выявленных дефектов, но и проработкой мероприятий по их устранению. Основная тяжесть всей работы в цехе легла на исследователей, коллектив которых полностью сформировался и сплотился только за последующие 2-3 года. Но молодые специалисты, пришедшие в цех, оказались исследователями по призванию, и сразу включились в работу, показав с самого начала неплохие результаты. В их числе были В.В. Амиратов, проработавший в опытном цехе долгие годы. С 1940 года он стал начальником исследовательского бюро опытного цеха, И.И. Гололобов, ставший вскоре одним из ведущих исследователей цеха, испытателем танка Т-34, О.А. Федотов и И.С. Томашпольский, посвятивший работе в опытном цехе всю свою жизнь, поднимаясь по служебной лестнице, оба они в дальнейшем стали начальниками этого цеха. Энтузиастами—исследователями в цехе были Е.А. Борковский, М.Г. Ки-зин, И. Руденко, а также работники лабораторий Ю.В. Ломтев, И.Я. Богомолов, М.Калугин и другие. К.А. Куликов обратил особое внимание подготовке водительских кадров для опытного цеха. К началу пробеговых испытаний первых танков в опытном цехе было уже около 15 подготовленных водителей, среди которых вскоре выделились мастера вождения, первые ассы опытного цеха — И.Г.Битенский, С.М.Пономарев, а вскоре и Н.Ф.Носик. Опытный цех со временем стал одним из важнейших подразделений танкового производства и первым помощником конструкторов КБ. В отработке конструкции и эксплуатационных качеств не только семейства БТ, но и последующих моделей, опытный цех внес существенный вклад. Его работники активно участвовали во всех проводимых сборочным Цехом и военными представителями всевозможных проверках и специальных испытаниях. А их было немало (11504).

К осени 1931 КГ в составе Асафова, Алексеева и Скворцова, созданная весной 1931 по заданию ЭКО ОГПУ ЛВО разработала три проекта средних танков (9527,117).

Осенью 1931 прекратились развернутые в июне 1931 работы по созданию легкого трактора на базе узлов и агрегатов легкого танка Т-20 и танкетки Т-23 (9527,211).

Осенью 1931 Рембаза N 2 установила на шасси трехосных американских грузовиков Форд Тимкен бронекорпус автомобиля БА-27. Потом на этой же базе БА Д-13 делали по проекту Н.И.Дыренкова на Ижорском заводе и БА-И на том же заводе по проекту А.Д.Кузьмина (3286,34).

Осенью 1931 на заводе Большевик была разработана и изготовлена 76 мм СУ-1 на базе Т-26 (9627,262).

Осенью 1931 на испытания поступил автомобиль повышенной проходимости НАТИ-2, разработанный Г.А.Сонкиным. Построен в 2 экз. При содействии отдела вооружений ГУПО и В ОГПУ на средства ЦС Автодора (10536,34).

Осенью 1931 г. образец полугусеничного автомобиля Сонкина поступила на испытания В какой только грязи не пытались утонить испытатели НАТИ-2. Тщетно. Автомобиль с честью выбирался из, казалось, совсем безвылазного положения. Были отмечены поломки, правда, не столь многочисленные, как доселе, но машина просто завораживала своей проходимостью.

Все работы в HATИ выполнялись строго в соответствии с научно-производственным планом с утверждением надлежащего наименования и номера темы. Так, в 1932 г. по теме №18 следовало разработать аппаратуру подводного хождения к танку Т-26. Тема №21 называлась «Проектирование парового танка на основе Т-28». Работы по теме №15 предполагали выпуск рабочих чертежей и проведение всесторонних испытаний НАТИ-2.

В 1932 г. в планы ИДТИ была включена тема №13 «Проектирование грузового вездехода и постромка 2-х опытных образцов». В 1933 г. в ИДТИ произошла реорганизация, приведшая к изменению порядка ведения НИОКР и обозначению тем. Теперь к номеру темы добавлялся буквенным индекс. Тапки помечались литерой «А», например, за индексом «А 13» скрывались работы по созданию тягача на базе танкетки Т-27. Не трудно догадаться, что сделать что-либо путное по этой теме не удалось.

Вездеходы получили литеру «В». Так разработка серийных чертежей и изготовление новых образцов НАТИ-2 проходили по темам «В6» и «В8». Испытание Форд-АА и Форд-А, оснащенных по заказу армии гусеничным ходом типа «Кегресс», выполнялось по теме «В».

Темы «152», «В5», «В9» разрабатывались в комплексе и подразумевали:

«Окончание проектов:

1. Колесно-гусеничный движетель.

2. Грузовой вездеход.

3. Проектирование легко бронированного вездехода».

В рамках тем «В2», «В5», «В9» вездеходы не строились, а существовали в виде схем, рисунков, смет, расчетов и чертежей. Тема «В2» заменила тему №13, а потому работа не заглохла и развилась в тему «В3» испытание и доводку конструкции грузового вездехода. В ходе реализации тем «В2» и «ВЗ» был разработан вездеход НАТИ-3. Тема «В» («В-1») была единственной финансируемой через военных. Генеральным заказчиком по всем остальным направлениям было ОГПУ.

Руководил всеми работами над темами с литерой «В» по-прежнему Сонкин, а ответственными исполнителями были т.т. Малаховский, Король, Флюков и Элькинд. (15593).

Осенью 1931 г., когда УММ РККА получил информацию об испытании в Великобритании амфибии фирмы «Виккерс» в СССР началось проектирование разведывательных танков-амфибий. В ОКМО были доставлены от представителя «Аркос» все имеющиеся информационные материалы, в том числе: «Газет иностранных — 5 шт, фотографий - 4 шт., письмо тов. Сквирского с описанием нового танка — 1 ». Никакими другими сведениями об английском танке-ибии до начала проектных работ ОКМО не располагал. Видимо, по полученным фотографиям конструкторы определили, что ходовая часть амфибии идентична ходовой части гусеничного трактора «Карден-Ллойд», закупленного в Великобритании в 1930 г. Поэтому компоновка и ходовая часть отечественного плавающего танка, проектировавшегося по теме «Селезень», была подобна компоновке указанного легкого трактора (10733,151).

Осенью 1931 года в ТО ЭКО ПП ОГПУ спроектировали и изготовили броневой корпус для грузовика «Форд-АА». С базового автомобиля сняли грузовой кузов, кабину и сиденья. Передние рессоры усилили пятью листами, а задние оставили безо всяких изменений. Для избежания перегрева машины при движении в водяную трубу над мотором встроили аэротермометр, а указатель со стрелкой установили на щитке водителя. В остальном шасси «Форд-АА» осталось без изменений.

Броневой корпус изготавливался из броневых листов, сваренных между собой. Изнутри сварные швы усиливались дополнительными угольниками. Толщина брони составляла 10 (лобовой лист и задвижки смотровых окон), 6 (корпус и башни) и 4 мм (крыша и защита ходовой части).

Экипаж машины состоял из водителя и 3 пулеметчиков, вооружение состояло из 3 пулеметов ДТ (в башнях и лобовом листе корпуса). Кроме того, в БАД-1 было 2 запасных ДТ, уложенных на стойках за сиденьем водителя и переднего пулеметчика. На задней дверце корпуса имелся специальный броневой кожух, в котором крепились 2 баллона емкостью на 15 л для постановки дымовых завес. Для растаскивания завалов на дороге на корме машины крепились стальные крюки. Переход на железнодорожный ход осуществлялся при помощи домкрата и стальных бандажей, одеваемых вместо колес.

Бронеавтомобиль, получивший обозначение БАД-1 (боевая автодрезина), изготовили за 36 дней. Его испытания прошли в октябре — ноябре 1931 года в окрестностях Ленинграда и показали хорошие результаты. Через месяц БАД-1 передали на вооружение частей управления пограничной охраны постоянного представительства ОГПУ в ЛВО (11284).

Осенью 1931 года на основании рекомендаций по результатам испытаний в бронедивизионе ОГПУ конструкцию мотоброневагона Дыренкова Д-2 значительно доработали, внеся ряд существенных изменений. В первую очередь переделали конструкцию орудийных башен, разместив в них 76,2-мм пушки образца 1902 года на типовых тумбовых установках, применявшихся в советских бронепоездах того периода. Были также доработаны посты управления огнем, установлена внутренняя телефонная связь и радиостанция. Предусмотрели возможность перевода мотоброневагона на «узкую» европейскую колею (1 435 мм). В это время мотоброневагоном Д-2 заинтересовалось управление механизации и моторизации РККА (УММ РККА), которое как раз намечало направления модернизации и совершенствования материальной части бронепоездных частей в соответствии с «Системой танко-, тракторо-, авто- и броневооружения РККА», принятой в ноябре 1929 года. И если относительно бронепоездов планировалось предпринять модернизацию и стандартизацию оставшегося после гражданской войны подвижного состава, то с мотоброневагонами и бронедрезинами ситуация была более тяжелой — модернизировать было просто нечего (в наличии имелись только совершенно устаревшие бронедрезины Матваль — автомобили, поставленные на железнодорожный ход). Так, в докладе УММ РККА констатировалось: «…не имеется стандартного образца бронедрезины. Имеющиеся в частях РККА машины (выполняющие их функции. — Прим. автора) … техническим требованиям не удовлетворяют. В срочном порядке необходимо сконструировать типовую пулеметную (легкую) и пушечную (тяжелую) бронедрезины…».

В 1931 году собирались сформировать в составе РККА 20 дивизионов мотоброневагонов. Для их оснащения в соответствии с решением ВСНХ СССР, было выдано задание на изготовление 60 мотоброневагонов Д-2. По плану к этому делу подключалось сразу четыре завода — «Красный Профинтерн» в Брянске (занимавшийся строительством бронепоездов), завод № 1 транспортного отдела ОГПУ в Люблино (с ноября 1932 года Московский железнодорожно-ремонтный завод, сокращенно — Можерез), а также Калужский и Коломенский машиностроительные заводы. Каждый из них уже в первом квартале 1932 года должен был выдать по 15 Д-2!

На деле удалось построить только 30 серийных Д-2 на двух из четырех выделенных заводов. По 15 штук на заводе № 1 транспортного отдела ОГПУ и на «Красном Профинтерне», да и то их постройка растянулась на несколько лет — первый Д-2 был сдан в начале 1933 года, а последний — в середине 1934 года.

Результаты испытаний первых серийных мотоброневагонов Д-2 оказались обескураживающими. Так, Д-2 плохо вписывались в кривые железных дорог, были сложны в обслуживании, а трансмиссия системы Н. И. Дыренкова проявила себя ненадежной и требующей частой регулировки. В результате было принято решение отказаться от принятия Д-2 на вооружение частей РККА, и по решению УММ РККА все построенные серийные Д-2 были переданы в распоряжение ОГПУ (22743).

Осенью 1931 г. в Подмосковье прошли испытания тракторов, рассматриваемых прежде всего в качестве артиллерийских тягачей. На сравнительные испытания в Московской области по маршруту ст. Кубинка - д. Часовня - д. Агафоново - д. Никифоровское - д. Никольское - ст. Кубинка поступили тракторы «АМО-Сомуа», «Сомуа», «Линке-Гофман». «Павези Р-4-100» и СТЗ со съемным гусеничным ходом «Варко-Риддель».

Тракторы испытывались на тяге различных поездов дивизионной и корпусной артиллерии, Состав поездов был следующий:

-	152-мм гаубица обр. 1909 г. с передком весом 3,1 т;

-	107-мм пушка обр. 1910 г. с передком весом 2,4 т;

-	76-мм пушка обр. 1902 г. с прицепной повозкой в 1,75ттипа П-12 общим весом 4т;

-	122-мм гаубица обр. 1910-30 г. с двумя ходами зарядного ящика общим весом 3,3 т;

-	трехтонная прицепная повозка типа П-13 с грузом общим весом 4,5 т.

«Проведению испытаний благоприятствовала осенняя ненастная погода -дождь с мокрым снегом, совершенно размывший некоторые участки пути, а для испытания на лугу создавший также благоприятные условия для буксования машин».

Для скоростного испытания на мерном километре по шоссе тракторы выводились с поездом из 152-мм гаубицы с передком и одним ходом зарядного ящика общим весом 4,1 т. Все повозки и хода зарядных ящиков были загружены до полной грузоподъемности.

Артиллерийские поезда и «Сомуа» поступили из Московской пролетарской стрелковой дивизии своим ходом, проделав марш в 27 км от лагеря Артполка, «Вообще вся материальная часть артиллерии несмотря на неблагоприятные для нее условия движения прошла весь маршрут без каких-либо серьезных повреждений.

Все остальные тракторы были поданы специально для испытаний.

Трактор СТЗ показал себя как надежная машина. Он развивал равномерную тягу на различных грунтах (кроме глубокого песка и топкого болота), легко преодолевал подъемы до 20" и отличался удобством управления на плотном грунте. Дорожный ремонт не вызывал серьезных затруднений. Однако динамика трактора (скорость около 4 км/ч) была явно неудовлетворительной, что затрудняло его использование в артиллерии и вообще для тяги военных грузов. На глубоком песке и болоте отмечалась недостаточная управляемость.

Также отмечалось, что «необходимодать освещение, установить кабину с сидениями для водителя и помощника, и поставить сцепное приспособление и лебедку».

По итогам испытаний констатировалось: Трактор СТЗ в том виде как он был представлен на испытание в виду указанных недостатков, особенно тихоходности, для работы в артиллерии непригоден. Но учитывая необходимость его использования в военное время, в связи с тем, что в СССР имеется значительное число подобных тракторов и выпуск их еще более увеличится (Заводы Сталинградский и Харьковский) машина пока удовлетворяет сельское хозяйство. Этот тип трактора может быть использован для тяги на небольших скоростях 3—4 километрте систем орудий АРГК, которые имеют жесткий лафет и не намечены по разным причинам к модернизации в целях увеличения скорости (орудия обр 77 г.), но и здесь необходимо внести указанное выше улучшение. В случае же увеличения его скорости до 10-12 клм на гусенице он может быть использован для тяги систем полковой и дивизионной артиллерии в составе менее тяжелых поездов ~ только орудие с передком».

По причине недостатка специализированных артиллерийских тягачей СХТЗ-15/30 применялись в Красной Армии до начала Великой Отечественной войны. Тракторы этого типа, захваченные в первые месяцы боевых действий, немцы использовали как тягачи в армии и во вспомогательных службах, а также в восстановленных на оккупированной территории колхозах по прямому назначению (11902).

Осенью 1931 вошли в состав БФ 3 первых советских подводных лодки типа Д, которые, заложенные в марте 1927 в Ленинграде и начали разработку заградителей типа Л (359,64).

Осенью 1931 г. Представленный УВМС комплексный план строительства ВМС РККА на 1932—1935 гг. включал постройку кораблей для всех четырех основных морских театров, расчеты по развертыванию береговых батарей, самолетов морской авиации, работе судостроительной и смежных отраслей промышленности и т. д. В отношении корабельного состава предлагалось (включая программу 1929 г.) построить 170 подводных лодок (50 больших, 90 средних, 30 мальис), 38 эсминцев (из них —14 лидеров), 4 крейсера, 120 торпедных катеров и другие корабли и вспомогательные суда с модернизацией "Фрунзе" и исключением б сторожевых кораблей. Финансирование судостроения на четыре года (1932—1935) запрашивалось в размере 1400 млн руб., что заставило Куйбышева и Ворошилова не торопиться с утверждением этой программы (3898).

Армия:

На осень 1931 г., до начала японской интервенции в Маньчжурии "для обороны д[альне]в[осточных] границ Союза" советское руководство считало нужным выделять "очень незначительные силы". они составляли 42 тыс. человек при 352 орудиях, 88 самолетах и 16 танках, т. е. около 5% сил Красной Армии мирного времени (Справка Управления делами НКВМ "Укрепление обороны советского Дальнего Востока* [декабрь 1932 - январь 1933] // РГВА Ф. 4. Оп. 14. Д 754. Л. 26. Уместно вспомнить, что в начале 1930 Г.Тухачевский предлагал в случае войны ограничить развертываемые в Сибири силы всего пятью дивизиями (см. 2.2).

По свидетельству И. Ф. Цветкова, "в соответствии с мобилизационным планом (МП-10) па 1931 год из 122 стрелковых дивизий на западных границах предполагалось развернуть 110, основную часть конницы, почти все тапки и большую часть авиации" (ЦВЕТКОВ И. Ф. Организационно-мобилизационные органы и организационные структуры Военно-Морского Флота России (1695-1945). СПб., 2000. С. 266).).

Еще в конце лета - начале осени 1931 г. политическое и военное руководство не видело оснований для особой тревоги за положение на Дальнем Востоке (Противоположная точка зрения высказана Р. У. Дэвисом. По его мнению, предпринятые летом 1931 г. меры по увеличению выпуска вооружений были вызваны "растущим напряжением" в отношениях Москвы и Токио, что заставило Политбюро весной 1931 г. четырежды обращаться к проблеме японо-советских противоречий (DAVIES R. W. Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931-1933. Basingstoke; L, 1996. P. 113-114). Упомянутые решения Политбюро были, однако, посвящены урегулированию разногласий об арендных платежах японских рыбопромышленников за морские участки им. (См. Протокол № 23 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) ОТ 15.03-1931 // РГА СПИ Ф. 17. Оп. 162. Д 9. Л. 162; Протокол № 31 заседания Политбюро ЦК им 1(6) от 5.04.1931 // Там же. Д. 10. Л. 2; Протокол № 33 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10-13-04.1931 // Там же. Л. 7; Протокол № 37 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.05-1931 // Там же. Л. 33; а также: Телеграмма Заместитсля Народного Комиссара по Иностранным Делам Карахана Полпреду СССР в Японии Трояновскому, 22.04.1931 // ДВП СССР. Т. XIV. С. 267; Заявление Заместителя Народного Комиссара по Иностранным Делам Карахана Послу Японии в СССР Хирота, 24.04.1931 //Там же. С. 273-274; Запись беседы Заместителя Народного Комиссара по Иностранным Делам КАРАХАНА с Послом Японии в СССР Хирота, 3-05.1931 //Там же. С. 303-306). Вслед за Дж Хасламом, Р. У. Дэвие и Д Р. Стоун придают также большое значение перехвату советской разведкой в марте 1931 г. телеграммы японского военного атташе в Москве, в которой тот обосновывал целесообразность превентивной войны против СССР (HASLAM J. Soviet Foreign Policy, 1430-1933: The Impact of the Depression. L, 1983. P. 73-74; STONE D. Tukhachevsky in Leningrad: Military, Politics and Exile, 1928-31 // Europe-Asia Studies. 1996. Vol. 48. №8. P. 1380)). Это подтверждают разнообразные факты и свидетельства. В ходе своей поездки в восточные районы страны, насколько можно судить по докладу Ворошилова в Политбюро, он уделил инспектированию ОКДВА ничуть не большее внимание, чем осмотру предприятий Урала и Поволжья (Биограф Ворошилова объяснял его поездку тем, что японские милитаристы "не скрывали намерений отторгнуть Советский Дальний Восток" и необходимы были срочные меры по укреплению обороны". Он же признавал: "Но главное внимание Ворошилов на протяжении этой… поездки отводил новостройкам" (КАРДАШОВ В. Ворошилов. М., 1976. С. 255-256)) (22725).

Осенью 1931 г. на Балтике в 62-й эскадрилье 4-й авиабригады насчитывалось три ТБ-1П, которые использовали для испытаний сброса с бреющего полета низковысотных торпед ТАН-12. В 1932 г. началось формирование подразделений минно-торпедной авиации: на Балтике — 121-я эскадрилья, на Черном море — один отряд 124-й эскадрильи, на Тихом океане — уже упомянутый выше отряд П.И. Сучко. Кроме проведения торпедных атак, самолеты предполагалось использовать для постановки минных заграждений на предполагаемых путях передвижения неприятельских кораблей (11286).

Осенью 1931 года 10-я и 4-я артиллерийские бригады были переформированы в 1-ю и 2-ю дивизии ПВО. Командиры дивизий стали одновременно начальниками противовоздушной обороны Москвы и Ленинграда. Для обороны Баку и Киева развернуты бригады ПВО (10109).

Жизнь и внутренняя политика:

К осени 1931 года, то есть к самому началу работы Торгсина относятся самые ранние жалобы на противоправные действия ОГПУ. Неизвестно, кому первому в ОГПУ пришла идея использовать Торгсин для выполнения плана "добычи" валюты - скорее всего, определенного автора не было. Агенты ОПТУ стали следить за покупателями в Торгсине, выявляя "держателей ценностей", а затем привычными методами (угрозы, аресты, обыски, конфискации) заставляли их сдавать ценности государству безвозмездно. Одни чекисты соблюдали конспирацию - следили за покупателем скрытно, устанавливая его место жительства, потом приходили с обыском. Другие действовали топорно, видимо, пытаясь взять "укрывателя золота" с поличным: врывались с оружием в магазин, арестовывали людей прямо у прилавка, забирали наличную валюту, а вместе с ней и купленные товары. После таких операций ОГ-ПУ доходы Торгсина падали, а фин-план был под угрозой срыва. Со всех концов страны в правление поступали жалобы от контор Торгсина на действия местных отделений ОГПУ. Тогда это можно было списать на неинформированность местных органов, инерцию, неразбериху и шок, которые сопровождали создание этой необычной организации - появление Торгсина нарушало валютную монополию государства, ведь правительство, по сути, признало право людей иметь валюту и разрешило валютные операции внутри страны. Требовалось время для того, чтобы информация о законности операций Торгсина дошла на места и организации преодолели инерцию государственной валютной монополии. Шло время. УШЛИ в регионы директива ЦК и письмо Сталина о содействии Торгсину. Появилось правительственное постановление о том, что ОГПУ должно проводить свои операции, не подрывая работу Всесоюзного объединения по работе с иностранцами. Руководство Наркомата торговли, в чьем ведении находился Торгсин, провело переговоры с Экономическим отделом (ЭКО) ОГПУ, и, в свою очередь, разослало на места разъясняющие циркуляры о том, что Торгсин имеет право продажи на "эффективную" (несоветскую) валюту. Торгсин из диковинки превратился в обыденное явление советской жизни. Однако жалобы на действия сотрудников ОГПУ - аресты покупателей в Торгсине, обыски в квартирах, конфискация валюты и товаров - продолжали поступать вплоть до самого закрытия объединения (11558).

Осенью 1931 г. горячий сторонник СССР Бруно Таут получает приглашение участвовать в закрытом конкурсе на отель для интуристов в Москве (будущая гостиница «Москва»). До этого Б.Таут уже бывал в СССР с рабочими целями: впервые он приезжал в Москву в мае 1926-го. В Жилищно-строительном комитете при Президиуме Моссовета он читает доклад, в ходе которого даёт, в том числе, и организационные советы — об усилении научного аппарата, о применении светокопии, о введении десятичных масштабов и т.д. Второй раз — в январе 1929 г. Третий — в октябре 1930 по приглашению Мосстройобъединения. И на этот раз он делает глобальное организационное предложение — высказывается за объединение всех московских строительных организаций в единый крупный центр. Перебравшись в 1930 г. в СССР для постоянной проектной работы, Б.Таут получает в своё распоряжение группу из 30 советских сотрудников и, как мы указали, принимает участие конкуре на проект гостиницы «Москва». Кроме него, участвуют бригады Гинзбурга и Щусева. Сдержанный и сухой проект Б.Таута успеха не имеет. Его критикуют в прессе за «недостаточное соответствие окружению». После провала в конкурсе, бригада Б.Таута занимается проектированием нескольких крупных объектов, в том числе жилого комплекса у Курского вокзала и театрального комплекса. Но времена современной архитектуры в СССР заканчиваются именно в это время — фактически, официальная ориентация на классику делает стилистические образы архитектуры Таута неприемлемыми для советских функционеров. Он полностью теряет надежду на реализацию своих проектов в СССР и, несмотря на то, что получил в конце 1932 г. персональное проектного бюро, находящееся в приямом подчинении Президиуму Моссовета, в начале 1933 г. уезжает обратно в Германию (11596).

За рубежом:

Осенью 1931 года было официально заявлено о прекращении финансирования воздухоплавательных программ в Англии. Даже после этого трагического случая правительство продолжало поддерживать летные эксперименты с участием R.100 и с энтузиазмом отнеслось к новому проекту «Ройал Эйршип Уоркс», названному R.102. Только достигший в это время своего пика экономический кризис заставил британские власти перейти к постепенному свертыванию этих планов (11324).

Авиапромышленность:

К октябрю 1931 сдали последние 11 И-4, а всего - 177 + 2 опытных (1060,53).

Авиапромышленность:

1 октября 1931 заместитель начальника НИИ ВВС тов. Аузан в докладе председателю Революционного Военного Совета СССР Ворошилову от указывал, что по ТШ-1 к этому дню ничего не сделано, «поскольку самолет стоит в плане условно (до разрешения РВС СССР вопроса о необходимости иметь на вооружении тяжелый 2-х моторный штурмовик)» (21062).

По состоянию на 1 октября 1931 г. объем выполненных работ по установке в передней кабине Р-6 пушки калибра 37 мм оценивался в 80-85% К концу года тему закрыли (21062).

С 1-го октября 1931 года цикл самолетоведения ВВА приступил вплотную к компоновке эскизного проекта самолета Г-1 (3054).

С 1 октября 1931 по 1 января 1934 велось проектирование Д-1 10 М-34 (тяжелого десантного самолета) А.Н.Т. и израсходовали 1448490 руб. и 1 апреля 1934 требовалось еще 508000 и работы остановили (2287).

С октября (с 1 - 273,296, 3 - 538) 1931 В.М.Петляков стал начальником секции тяжелых самолетов ЦАГИ, а затем - начальником 2-й бригады и зам. начальника КОСОС ЦАГИ (4,158).

К 1 октября 1931 г. в ВВС РККА насчитывалось 54 И-5, а к 1 января 1933 г. - 348. В 1936 г. их уже начали снимать с вооружения. В 1938 г. в ВВС Забайкальского военного округа оставалось 6 машин, Киевского - 10, Закавказского - 3, Ленинградского - 8. В апреле 1940 г. в списках самолетного парка ВВС числилось 238 И-5, использовавшихся в летных школах. В ВВС ВМФ смена парка проходила медленнее: в 1935 г. в составе ВВС флота имелось 73 машины, годом позже - 152 (из них 41 - на Черном море, остальные - на Тихом океане); в январе 1940 г. 31 машина находилось в частях флота и 20 самолетов - в училищах морской авиации. И-5 летал и за пределами нашей страны. В октябре 1935 г. перед лицом японской угрозы 21-я эскадрилья из двух отрядов перелетела в Монголию, в Тамсаг-Булак, где занималась патрулированием границы (10667).

С 1 октября 1931 г. Московский завод № 32 был введен в эксплуатацию на старой площадке завода № 1 (ул. Правды, 8) после его разделения. При окончательном переводе авиационного производства завода № 1 на новую площадку у Ходынки в 1933 г. заводу № 32 передана основная часть площадей. Производство оружейных установок. В первое время выпускал также радиаторы и колеса, затем это производство передано на завод № 34.

В 1934 г. построены два планера Г-5 конструкции Г.Ф. Грошова.

До начала 1940-х г. завод № 32 был единственным специализированным предприятием по установкам авиационного вооружения. С началом ВОВ началось форсированное расширение производства (планировалось даже передать заводу на правах филиалов заводы № 289 и № 290 для производства агрегатов вооружения).

На заводе № 32 в 1938 г. образовался Опытный отдел по вооружению самолетов с бригадами из специалистов ЦАГИ и ВВА им. Жуковского (которые действовали с 1936 г.), которые далее преобразованы в четыре КБ.

Начальник опытного цеха- В.Н. Терехов, затем- М.Я. Горелик.

По приказу № 23сс от 26.01.1940 г. заводу предписано выпустить 1400 турелей МВ-3.

20.07.1940 г. по приказу № 383с от 30.07.1940 г. образован филиал завода- Завод им. КПГ. Начальник филиала (07.1940 г.-)- Самсонов, (-10.1940 г.)- М.Я. Горелик. По приказу № 269с от 25.03.1941 г. филиал завода № 32 был с 1.04.1941 г. преобразован в самостоятельный ГС завод № 487 им. КПГ.

С завода № 32 в 1940 г. переведена группа работников в помощь новому заводу № 454 НКАП.

Приказом НКАП № 309с от 10.04.1941 г. А.А. Архангельский назначен гл. конструктором вновь созданного КБ завода № 32 для разработки планера бронированного штурмовика МоВ-2 (МВ). До начала войны на заводе под руководством Архангельского доводился и испытывался бомбардировщик СБ-Б1 («Б»).

По приказу № 738сс от 24.07.1941 г. планировалось эвакуировать завод № 32 2ГУ НКАП в г. Омск, но затем по приказу № 1053сс от 9.10.1941 г. принято решение о эвакуации завода в г. Киров на площадку строящегося завода № 315 2ГУ НКАП. Эвакуация прошла в два этапа, в результате образован объединенный завод № 32 НКАП. В 11.1941 г. завод уже развернул производство на новом месте.

По приказу № 1073с от 20.10.1941 г. на площадке эвакуированного завода в Москве организованы Ремонтные мастерские по установкам вооружения при Ремотделе НКАП. Далее- это Московский филиал завода № 32 (директор- М.В. Дворкин). А уже с 12.1941 г. начало восстанавливаться производство и образован новый завод по агрегатам вооружения № 43 НКАП. Из г. Кирова для формирования нового завода переданы часть оборудования и часть коллектива.

В 1943 г. заводу № 32 были переданы помещения ОКБ завода № 266 в Кирове после его перебазирования в Москву.

В состав КМПО входили наряду с филиалами дочерние предприятия: «Мураши», Гирсовский завод пиротехнических средств (ГЗПС).

В 1990 г. КМПО им. XX партсъезда переименовано в «Вятское машиностроительное предприятие (ВМП) «АВИТЕК» С 1999 г.- ФГУП «ВМП «Авитек». По Указу Президента РФ № 412 от 23. 04. 2002 года, постановлению Правительства РФ № 480 от 28. 06. 2002 г. предприятие приватизировано и 4.10.2002 г. преобразовано в ОАО «ВМП «Авитек». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (2002 г.)- 6000 чел.

Работали: (-12.1940 г.)- И.Г. Терехов, (начало 1940-х г.)- Н.А. Рубин, В.И. Ермилов; (начало 1950-х)- Фокеев, Юриус, Сутыркин, (1960-е)- А. Юркус (зам. Гл. технолога).

Директор (1939-41 г.)- М.С. Жезлов, (1941 г.)- И.А. Соколов, (1941-05.1943 г.-)- С.Л. Ребенко, (1944 г.)- С.А. Горюнов, (1966 г.)- В.А. Сутырин. Гендиректор (1996 г.)- Б.Б. Попов, С.М. Большаков, (-2002-04 г.-)- В.С. Смердов.

Зам. директора (1939-40 г.)- В.Ф. Ульянов. Зам. Гендиректора: по МТС (2002 г.)- А.В. Носков; по производству (2002 г.)- А.В. Бажин; по экономике (2002 г.)- В.Л. Богданов; по сбыту, торговле и строительству (2002 г.)- В.И. Симахин; по ВЭД и развитию предприятия (2004 г.)- М.И. Гозман; по качеству (2004 г.)- Н.А. Романов; по кадрам, соцкультбыту и безопасности (2004 г.)- Б.В. Кушов.

Гл. инженер (-1939-40 г.-)- А.Ф. Гостинцев, А.Б. Рубинштейн, (2004 г.)- В.И. Зорин.

Гл. конструктор- В.А. Шмелев (был начальником цеха на заводе № 32 в Москве), (-1996-2002 г.-)- О.Н. Жарый.

Зам. Гл. конструктора (2003 г.)- В.С. Горн.

Главный металлург (1960-е)- В. Хапилин. www.avitec.kirov.ru, www.vmpavitec.ru

Создано: (перед и во время ВОВ) торпедодержатели: ТД-32 для ДБ-3 (1939); кассетные бомбодержатели: КД-3, КД-2-438, КД-1-038 для ББ-1, КД-2-439 для ТБ-7 и ББ-22; держатели: Дер-31, Дер-32, Дер-34; установки вооружения: КД-3-240, КБ-2-240 для ДБ-240, НУДБ-3 для Че-2; замки: МД-2-40, АСШ-340; лебедки: БЛ-3, БЛ-4; турели: ТУР-9 для «СБ»;

На базе ЗУР В-601 разработана мишень РМ-5В27 «Пищаль», на базе 9М33- «Саман» 9Ф41.58

Производство: (годы ВОВ) прицелы: бомбардировочные ПС-1 (ОПБ-21), ОПБ-2, НКПБ-3; стрелковые МПТ-1, ОПТ-2 (К-8Т), ОП-2Л; направляющие для НУР М-8; НУР РО-82 (изд. 2РУ-223, 1941-); запчасти для Р-5, Р-Z, И-153 (1941); держатели Дер-19 и Дер-21 для Пе-2 и Ил-4; замки МД-3-40; установки ВУБ-1 для Пе-2; сбрасыватели АСШЛ-340, ЭСБР-3п; турели МВ-2, МВ-3 (1940); лебедки БЛ-4; (после войны) замки к держателям БД-3-58-21, АПУ-19, АПУ-20; лебедка БЛ-47 (1949); стрелковая кормовая установка Ил-К6 для Ил-28 (1949).

УРВВ: РС-2-УС; ЗУР: В-600П (1960-), 5В24 (1960-), 4К90 (1960-), В-601, В-611, В-625 для С-125; 5В27 (1964-), 9М33 для ЗРК «Оса» (1964-88), 9М330 (1981-);57 УРВП: Х-55; стартовые и маршевые ПРД для В-625; кресла катапультные КМ-1, К-36 (1971-), стреляющий механизм КСМ;

Компрессор ДХ-2 для бытовых холодильников (1950-е-90-е); малогабаритные дизельные двигатели ВСН-Д (1990-е); стиральная машина «Мини-Вятка» (1990-е).

На 2002 г. на «Авитеке» производились: ЗУР; катапультные кресла К-36, кресла К-10 и К-12 для Ми-34; грузоподъемное оборудование самолетов (лебедки БЛ-56, БЛ-47М, СЛГ-1500, СЛГ-300, ГК-3000, ЛПГ-1500А); установки стрелково-пушечного вооружения, балочные держатели и замки для бомб и пусковых установок; стиральные машины СМ-1,5; дизельный двигатель СН-6Д; сельскохозяйственные машины.

Завод № 32 НКАП, МАП, Кировского СНХ, Кировский машиностроительный завод (КМСЗ) «Маяк» им. ХХ партсъезда, Кировское машиностроительное ПО (КМПО) им. ХХ партсъезда, ФГУП «Вятское машиностроительное предприятие (ВМП) «Авитек», ОАО «ВМП «Авитек» РАКА

г. Москва ул. Правды, 8; г. Киров, Филейское ш.

610047 г. Вятка, г. Киров Октябрьский пр., 1А тел. 23-61-22 www.avitec.kirov.ru, www.vmpavitec.ru (10776).

Опытно-конструкторский отдел (ОКО) завода № 32 НКАП

г. Москва

На заводе № 32 в 1938 г. образовался Опытный отдел по вооружению самолетов с бригадами из специалистов ЦАГИ и ВВА им. Жуковского (которые действовали с 1936 г.). Бригады были преобразованы в четыре КБ (в составе ОКО) гл. конструкторов А.И. Шульгина, Г.М. Можаровского и И.В. Веневидова, И.П. Шебанова, И.И. Торопова. Приказом НКАП № 219с от 17.05.1940 г. в составе ОКО закреплены три КБ (кроме КБ И.П. Шебанова, переведенного на завод № 487 НКАП). По приказу 7ГУ НКАП № 11/13 от 13.03.1941 г. ОКО был реорганизован, и три КБ под руководством тех же гл. конструкторов выделились в самостоятельные организации.

Начальник ОКО (03.1941 г.)- Б.К. Соколов.

КБ-1 завода № 32 НКАП (ОКБ-1-32) гл. конструктора А.И. Шульгина

В середине 1936 г. бригада № 13 КОСОС ЦАГИ под руководством А.И. Шульгина переведена на завод № 32 как бригада, затем КБ-1 по вооружению в составе ОКО. По приказу 7ГУ НКАП № 11/13 от 13.03.1941 г. преобразовано в самостоятельное КБ-1 при заводе № 32 НКАП.

Работа над установками РС-82 и РС-132, разработка замков Дер-19п, Дер-20п, Дер-21п, кассет для зажигательных бомб.

По приказу 7ГУ НКАП № 32/35 от 13.10.41 г. КБ-1 эвакуировано вместе с заводом в Киров. Шульгин стал гл. конструктором ОКБ-32, действовавшим до 08.1944 г. По приказу № 146с от 21.02.1942 г. часть ОКБ-1 (33 чел.) была переведена в Москву в состав ОКБ завода № 43 НКАП.

Гл. конструктор (1938-41 г.-)- А.И. Шульгин.

Зам. гл. конструктора (03.1941 г.)- Б.К. Соколов.

КБ-2 завода № 32 НКАП, КБ-2 (ОКБ-2-32) при заводе № 32 НКАП Г.М. Можаровского и И.В. Веневидова

Конструкторский коллектив по разработке унифицированных пулеметных установок и пушечных батарей переведен в 1936 г. из ВВА им. Н.Е. Жуковского на завод № 32. До 03.1941 г. – это КБ-4 в составе ОКО. По приказу 7ГУ НКАП № 11/13 от 13.03.1941 г. преобразовано в самостоятельное КБ-2 при заводе № 32 НКАП.

Работы по подвижным стрелковым установкам: МВ-3 и МВ-5 под 12,7-мм пулемёт для Су-2; под Б-12,7 для ТБ-7; турели ТАТ-УБ для Ер-2; турели под ШКАС для Пе-2.

В конце 1940 г. Можаровским и Веневидовым предложен проект штурмовика с мощным пушечным вооружением МВ («Комбайн», МоВ-2). Проект был одобрен в НКАП, и по приказу № 291сс от 1.04.1941 г. выдано задание на проектирование и постройку двух опытных экземпляров. Для реализации этого проекта по приказу НКАП № 309с от 10.04.1941 г. было организовано отдельное КБ завода № 32. Можаровский и Веневидов назначены гл. конструкторами по вооружению, а А.А. Архангельский- гл. конструктором по планеру. Далее структурно отдельно при заводе работало ОКБ-2 Можаровского и Веневидова, и отдельно- ОКБ А.А. Архангельского.

По приказу 7ГУ НКАП № 32/35 от 13.10.41 г. КБ-2 эвакуировано вместе с заводом в Киров. По приказу № 146с от 21.02.1942 г. конструкторская бригада из ОКБ-2 (6 чел.) была переведена в Москву в состав ОКБ завода № 43 НКАП. В ~1942 г. КБ-2 завода № 32 было влито в состав ОКБ завода № 266 для ускорения работ по электрифицированию установок вооружения. Объединенное ОКБ вскоре перевели с завода № 266 в отдельное помещение в Кирове.

ОКБ-266 в соответствии с приказом НКАП № 272с от 6.05.1943 г. переведено из Кирова в Москву на территорию вновь образованного завода № 140 НКАП (ранее филиал завода № 266 НКАП) и где на базе ОКБ-266 и КБ-2 завода № 32 образовано единое ОКБ-140 по электроавтоматике управления самолетом, моторами и вооружением.

Оставшаяся часть оборудования и личного состава опытного цеха передана КБ-3 гл. конструктора И.И. Торопова (г. Киров) и ОКБ завода № 43 (г. Москва).

Гл. конструктор (1938-43 г.)- Г.М. Можаровский.

Начальник (1938-43 г.)- И.В. Веневидов.

КБ-3 завода № 32 НКАП гл. конструктора И.П. Шебанова

В середине 1936 г. бригада № 12 КОСОС ЦАГИ по артиллерийско-стрелковым установкам И.П. Шебанова переведена на завод № 32.

Работы по артиллерийскому вооружению и неподвижным стрелковым установкам.

По приказу № 280сс от 10.06.1940 г. на заводе им. КПГ, переведенном из НКОМ в НКАП (далее это- завод № 487 НКАП им. КПГ), был образован Опытный отдел по проектированию и изготовлению опытных образцов установок стрелкового вооружения. В этот отдел в полном составе переведено КБ-3 И.П. Шебанова, а также некоторое количество личного состава и оборудования завода № 32. Далее это ОКБ действовало при заводе № 487.

Гл. конструктор (1938-40 г.)- И.П. Шебанова.

КБ-4 завода № 32 НКАП, КБ-3, ОКБ-3-32 при заводе № 32, ОКБ-32 НКАП гл. конструктора И.И. Торопова

г. Москва; г. Киров

Небольшое КБ по прицелам для стрелковых установок начало работу на заводе раньше других, в середине 1930-х г. По приказу № 219с от 17.05.1940 г. КБ-4 И.И. Торопова планировалось влить в состав КБ-3 И.П. Шебанова, но последнее вскоре было переведено на завод № 487.

До 03.1941 г. КБ-4 находилось в составе ОКО завода № 32. По приказу 7ГУ НКАП № 11/13 от 13.03.1941 г. преобразовано в самостоятельное КБ-3 при заводе № 32 НКАП.

Разрабатывались прицелы, турели под 12,7-мм пулеметы БТ для Пе-2 и «103».

По приказу № 878сс от 20.08.1941 г. КБ-3 со всем личным составом, документацией и материалами эвакуировано на завод № 481 в Сызрань.

Далее (на 10.1942 г. и 03.1943 г.) И.И. Торопов- гл. конструктор ОКБ-3 завода № 32 (возможно, КБ сразу эвакуировалось на завод № 32).

По приказу № 272с от 6.05.1943 г. часть оборудования и личного состава опытного цеха ОКБ-2 Можаровского и Веневидова передана в ОКБ-3. Далее ОКБ-3 существовало просто как заводское ОКБ-32 НКАП.

По приказу № 484с от 3.08.1944 г. ОКБ-32 гл. конструктора Торопова в полном составе с опытным цехом переведено из Кирова в Москву на завод № 43 и влито в состав ОКБ-43. И.И. Торопов назначен его гл. конструктором.

Гл. конструктор (1938-44 г.)- И.И. Торопов.

ОКБ гл. конструктора А.А. Архангельского на заводе № 32 НКАП

Приказом НКАП № 309с от 10.04.1941 г. А.А. Архангельский назначен гл. конструктором вновь созданного КБ завода № 32 для разработки планера бронированного штурмовика МоВ-2 (МВ). Личный состав КБ (89 чел.) переведены с завода № 22 на завод № 32, а все материалы и имущество КБ оставлены на заводе № 22. Можаровский и Веневидов назначены гл. конструкторами по вооружению, а А.А. Архангельский- гл. конструктором по планеру. Далее структурно отдельно при заводе работало ОКБ-2 Можаровского и Веневидова, и отдельно- ОКБ А.А. Архангельского.

По приказу № 823с от 9.08.1941 г. основная часть коллектива ОКБ А.А. Архангельского со всем имуществом и тех. документацией переведена на завод № 156 НКАП.

ГУ «Испытательный центр (ИЦ) «Вектор», ООО «ИЦ «Вектор»

610047 г. Киров, Октябрьский проспект, 1А, корп 35 тел. 23-48-44

ИЦ "ВЕКТОР" образован в 1991 г. на базе испытательного комплекса ВМП "АВИТЕК", предназначенного для проведения испытаний опытных и серийных изделий ВПК. В 1998 г. ИЦ "Вектор" преобразован в государственное учреждение (ГУ) "Испытательный центр "Вектор", которое в 2003 г. реорганизовано в ООО "Испытательный центр "Вектор".

Осуществляет испытания: электробытовых приборов на безопасность и электро-магнитную совместимость; лесопромышленной продукции (корпусная и мягкая мебель и столярные изделия) и тары; строительных конструкций (окон и дверей); технических средств железнодорожного транспорта. Производит оборудование для проведения данных испытаний (10776).

Другие оборонные отрасли:

1 октября 1931 закончились испытания ТГ (танка Э.Гротте) с двигателем М-6, которые проходили с 27 июня. Достигли скорости 38 км/час. Хорошая проходимость и маневренность, но множество недоработок (4402).

1 октября 1931 закончились начатые 27 июня 1931 г. испытания танка Гротте ТГ. Танк продемонстрировал неплохую проходимость и манёвренность. Хорошо зарекомендовала себя в работе трансмиссия. Вместе с гем выявилось множество конструктивных недоработок (15132).

1 октября 1931 г. первый двухбашенный танк БТ был окончен сборкой в СКБ-6 ХПЗ и под управлением бывшего инженера Хапугина совершил пробную поездку вокруг Харьковского Танкового Завода. В пути случилось ЧП – под гусеницы танка неожиданно бросилась свинья колхоза «Красный китобоец». Хапугин резко вывернул руль и врезался в стоящее у дороги дерево. Однако свинья тоже не уцелела. Пришлось руководству СКБ-6 (ВТ) платить штраф за потраву колхозной собственности (15735).

1 октября 1931 пустили ХТЗ и АМО (1348,199).

1 октября в 1931 году на Харьковском тракторном заводе имени С.Орджоникидзе выпускается первый трактор (14786).

1 октября 1931 был пуск тракторного завода в Харькове и после реконструкции) автомобильного завода в Москве (АМО). Производство автомобилей в СССР: 4 тыс. грузовых и легковых автомобилей в 1931, 136500 - в 1936 (4962).

1 октября 1931 года состоялся пуск Харьковского тракторного завода им. С. Орджоникидзе (ХТЗ). История Харьковского тракторного завода началась в 1930 году, именно тогда было запущено его строительство, которое завершилось через год.

Уже в октябре 1931 года завод начал выпуск колёсного трактора СХТЗ 15/30, который был оснащен керосиновым двигателем мощностью 30 л.с и развивал скорость до 7,4 км/ч. Кстати, именно эта модель была наиболее популярной в СССР в 1930-1940 годах.

До конца первой пятилетки (которая заканчивалась в 1932 году) завод выпустил более 17000 тракторов. Через 3 года (в 1935) с конвейера сошёл 100-тысячный трактор, а еще через год – уже 150-тысячный (21166).

1 октября 1931 г., перекрыв все прежде установленные расчеты, 15-тысячный коллектив строителей Харьковского тракторного сдал в эксплуатацию завод, строительство которого начало активно развиваться только в августе 1930 г. По сложности, новизне технологического оборудования завод встал в один ряд с крупнейшими предприятиями мира. При двухсменной работе с его конвейера должно было сходить ежегодно 50 ООО колесных тракторов модели 15/30 (22518).

1 октября в 1931 году вводится в эксплуатацию реконструированный автомобильный завод АМО в Москве. В день пуска завода И.В.Сталин присылает приветственную телеграмму, в которой пишет: "Там, где русские капиталисты могли построить автомобильные мастерские с отсталой техникой, с низкой производительностью труда, с варварскими приемами эксплуатации, создан могучий гигант с производительностью в 25 000 грузовых машин... Ваша победа — это победа всех трудящихся нашей страны... Горячий большевистский привет всем строителям первого в СССР автогиганта — завода АМО". Трудящиеся горячо откликнулись на приветствие вождя и попросили присвоить заводу имя Сталина. Ныне завод носит имя И.А.Лихачева (14786).

1 октября 1931 в строй гигантов отечественной индустрии вступил реконструированный АМО. После реконструкции копию Фиата 1913 г. - модель АМО-Ф-15 - сменил 2,5-тонный АМО-2 (переходная модель,собранная в основном из импортных деталей и узлов), а на следующий год был запланирован выпуск 25 тысяч АМО-3, изготовленных полностью из отечественных комплектующих. По образному выражению директора завода И. Лихачева, реконструкция похожа на то, что пальто пришили к пуговицам. Председатель ВСНХ СССР Г.К. Орджоникидзе сказал проще:

- Вы произвели не простую реконструкцию, а на месте старого завода построили новый гигант. Скорее овладевайте техникой своего завода. Нам нужны машины (22518).

1 октября 1931 введен в строй реконструированный АМО - ЗИЛ (3960, 383).

1 октября 1931 заводу присвоено имя И.В.Сталина (ЗИС).

1 октября 1931 состоялся пуск завода АМО после первой реконструкции. Присвоение заводу имени И.В. Сталина − ЗИС (17494).

По состоянию на 1 октября 1931 (Материалы к совещанию президиума ЦК профсоюза работников авиационной и транспортной промышленности о численности иностранцев и работе завкомов среди них:

1. На 1/Х-31 г. по официальным данным хозяйственных органов и неполным материалам завкомов на заводах ВА-ТО и ВАО занято 624 иностранных рабочих и специалистов. По группам они делятся следующим образом:

Таблица № 1

| Общее количество иностранцев по союзу РАТАП | Из них |  | Не выяснено |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Специал. | Рабочих |  |
| 624 | 310 | 258 | 56 |

По национальности:

Таблица № 2

| По национальностям |  |  |  |  | Не выяснено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Америк. | Немецк. | Чехо-Слов. | Австр. | Прочие нац. |  |
| 172 | 146 | 86 | 13 | 151 | 56 |

Из них по договорам работают 381 чел., без договоров на основе общего коддоговора 187 чел. и не установлено 56 чел.

2. Работают иностранцы на 23-х заводах, но основная масса сосредоточена на 5-ти заводах: СТЗ, ХТЗ, Н.Автозавод, «Красный Октябрь» — Сталинград и завод имени Сталина (Москва)^

Количество работающих на отдельных заводах представляется в следующем виде:

| №№ пп | Наименование завода | Количество иностар-нцев на заводе |
| --- | --- | --- |
| 1. | СТЗ | 169 |
| 2. | ХТЗ | 140 |
| 3. | ЧТЗ | 9 |
| 4. | АМО | 67 |
| 5. | Автострой | 99 |
| 6. | Красный Октябрь | 27 |
| 7. | Господшипникстрой | 17 |
| 8. | Знамя Труда | 16 |
| 9. | Шарикоподшипник | 12 |
| 10. | Завод № 26 | 17 |
| 11. | Завод № 29 | 15 |
| 12. | Завод № 24 | 8 |
| 13. | Завод № 22 | 6 |
| 14. | .Ц.А.Г.И. | 5 |
| 15. | Завод И.А.М. | 2 |
| 16. | Завод им. Лепсе | 1 |
| 17. | Завод «Красный Октябрь» - Ленингр. | 1 |
| 18. | Автосборочный № 1 | 1 |
| 19. | Отд. А.М.О. | 1 |
| 20. | Н.А.Т.И. | 1 |
| 21. | ГипроВАТО | 6 |
| 22. | ВАТО | 2 |
| 23. | Шаронаб. | 1 |
|  | ИТОГО | 624 |

3. Организационные формы работы завкомов. Несмотря на директивы ЦК ВКП(б) и ЦК союза о выделении иностранцев, на большинстве заводов такие работники не выделены и работа эта возлагается на культсектор, МОП? и т.п., а на заводах, где такие работники имеются, там организовано так называемое «интернациональное бюро», на которые завкомами возлагается вся работа среди иностранцев. Сектора завкомов и завкомы в целом этой работой руководят крайне слабо или вовсе не руководят. Вследствие этого в интернациональных бюро наметилась тенденция к организационному обособлению этой работы, что в свою очередь приводит к изоляции иностранцев от общезаводской производственной и общественно-политической жизни. Такое положение подтверждается следующими характерными фактами:

а) на СТЗ до приезда бригады ВЦСПС и ЦК союза существовали самостоятельная ИТС, так называемый «культтех», свой бриз «техком» и самостоятельное производственное совещание;

б) на «Красном Октябре» и по настоящее время существует самостоятельное производственное совещание;

в) с ХТЗ получен запрос об организации самостоятельного производственного совещания, якобы по настоянию самих иностранцев.

В общие производственные совещания иностранные рабочие и специалисты вовлекаются очень слабо, а на крупнейших заводах, кроме ХТЗ, а в последнее время на СТЗ, вовсе не вовлекаются[...]

ГАРФ. Ф. 7678. Оп. 1. Д. 172. Л. 2021. (10737).

К 1 октября 1931 года по фосгену плановые мощности должны были составить 10 000 тонн (9633).

1 октября 1931 г. вступила в строй фабрика кинопленки № 6 (Завод № 3 ГУАП, Фабрика кинопленки № 6, ПО «Свема», Арендное предприятие «ПО «Свема», ОАО «Акционерная компания (АК) «Свема» /Украина 41102 г. Шостка Сумской обл. ул. Гагарина, 1 тел. (05449) 22-125), которая строилась под руководством французской фирмы «Люмьер».

После войны на месте фабрики кинопленки № 6 создан завод № 3 ГУАП, далее- ПО «Свема» («Светочувствительные материалы»).

ПО «Свема» было ведущим в стране по производству кинофотоматериалов.

Производство: кино-, фото- и рентгеновская пленка, магнитная лента для аудио- и видеозаписи, для вычислительной техники; пленка для оборонной промышленности и космических исследований; фотобумага спецназначения; композиционные материалы на основе клейких лент, клейкие ленты; полиграфические краски; желатин.

В составе предприятия: около 200 производственных корпусов, в т.ч. производства: лавсана, двуокиси хрома; цеха: изготовления магнитных лент, по производству пленок «Гидрофот», полиграфических красок, обработки кинопленки, обработки (полива), ремонтно-строительный, электроцех; отделения: тарно-штамповочное, тарное, столярное; КБ; имелась вспомогательная база по изготовлению инструмента, технологической оснастки, нестандартного оборудования, упаковки и полиграфической продукции.

В 2001 г.- АП «ПО «Свема» в ведении Министерства Промышленности Украины. С 1.09.2001 г. возобновлено производство, предприятие включено перечень стратегических. В 2003г. начата процедура банкротства предприятия, в 2004г. - санации.

Площадь территории: (2000-е)- более 230 га.

Численность персонала (конец 1980-х)- около 12 тыс. чел., (2000-е)- более 1200 чел., (2007г.)- 650 чел.

Управляющий санацией (2000-е)- СЛ. Истомин.

Исполнительный директор по инвестициям (2000-е)- А.А. Баженов.

Производство: магнитные ленты: для звукозаписи А 3901, А 4620; для видеозаписи Т 4412, Т 4314, Т 4217; для точной магнитной записи И 4404, И 4406, И 4605, И 4606, И 4315, И 4333, И 4334, И 4335, И 4336, И 4218, В 5420; кинопленка А-2Ш, НК-2Ш; звуковая пленка ЗТ-8, позитивная пленка МЗ-З; пленка для микрофильмирования «Микрат» НМ-1, ПМ-1; рентгеновские медицинские и технические пленки; липкая лента; калька, фотоконт, диаконт (11982).

1 октября в 1931 году на производственных площадях красильно-отделочной фабрики имени газеты "Правда" во Владимире был организован химический завод. Ныне — акционерное общество "ВХЗ" — один из лидеров отечественной химической промышленности

1 октября 1931 г. вступила в строй Сталинградская судоверфь (Завод № 264 НКСП, НКТП, Сарептская верфь, Сталинградская судоверфь МРФ, ОАО «Волгоградский судостроительный завод» (ВгСЗ) /г. Сарепта,  г. Красноармейск Сталинградской обл./ /400024 (400112)  г. Волгоград ул. Арсеньева, 2/), которая строилась как одна из 517 ударных строек 1-й Пятилетки в ведении «Речсоюзверфи» (это официальный день рождения завода). С 1932 г. на заводе начато внедрение электросварки, создан электросварочный цех. В 1935 г. спущено на воду первое судно - металлическая бензоналивная баржа «Нева». Затем начато строительство бронекатеров. В 1939 г. введены в строй прессовый, сборочный, корпусно-сварочный цеха.

Затем Сталинградская верфь получила литерный № 264, в 1939 г. передана в ведение НКСП, после образования НКТП завод передан в его ведение.

В соответствии с пост. СНК от 15.12.1940 г. и приказом НКАП № 748 от 17.12.1940 г. на заводе организовано производство бронекорпусов для Ил-2.96 С 05.1941 г. начат выпуск корпусов и башен танков Т-34 для СТЗ. Пост. СНК № 1216-502сс/оп от 5.05.1941 г. заводу утвержден план выпуска 450 корпусов и башен Т-34 на 1941 г. В мае изготовлено 6, а в сентябре- 65 корпусов.128 В 08.1941 г. велось дополнительное бронирование танков Т-34 (дополнительная броня наваривалась сверху на основную). Изготовлял также артиллерийские снаряды.

В 09.1941 г. на завод эвакуировано танковое производство ХТЗ. В 12.1941 г. начат выпуск танков Т-60, до конца года сдано 53 машины.

Сюда в 1941 г. эвакуирована часть завода № 190 НКСП.

В соответствии с распоряжением ГКО № 901 от 15.11.1941 г. с завода на завод № 221 передана часть станков для увеличения производства артиллерии и минометов. В период Сталинградской битвы завод был единственным действующим предприятием города. В соответствии с пост. ГКО № 2059 от 16.07.1942 г. завод эвакуирован в Барнаул (возможно, на завод № 77); задел по корпусам и агрегатам танков Т-60 и Т-70 эвакуирован на ГАЗ. 18.08.1942 г. вышло постановление ГКО № 2182 о неотложных мерах помощи заводу № 264 НКТП.

В соответствии с пост. ГКО № 3230 от 22.04.1943 г. начато восстановление завода № 264 НКТП на прежнем месте; ЗОЛ 1.1943 г. вышло распоряжение ГКО № 4706 о мерах по восстановлению завода, строился в 1949 г.

В соответствии с пост. ГКО № 2777 от 20.01.1943 г. на заводе организован ремонт танков. В соответствии с пост. ГКО № 6209 от 18.07.1944 г. на заводе организовано производство танка Т-44.

После войны Сталинградская судоверфь передана в МРФ. С 1946 г. начато строительство сухогрузных барж, буксиров, земснарядов.

Далее- это ОАО «Волгоградский судостроительный завод».

В 05.2003 г. завод вошел в корпорацию ОМЗ, в 2004 г.- в ГК МНП (и на 2008 г.). По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

На площадке завода располагались (2007 г.) спецпроизводства по выпуску БМД-3.

Директор (ВОВ)-  Г. Суворов, (ВОВ)- В. Фомин. Гендиректор (-2003-05 г.)- А. Литра, (2005-07 г.)- В. Прудыус, (2007 г.-)- И. Глушаков.

Гл. конструктор (1970-е)- М.Н. Чемоданов.

Производство: баржи: наливная «Нева» (-1935), сварные (1939), палубная пр. 425 (1950-е); сухогрузные пр. 617 (1952), на 2860 т (1960-е); буксиры: 400 л.с. пр. СБ-25 (1936), разборные 200 л.с. (1930-е); катера «речные трамваи» (1930-е); бронекатера пр. 1124, пр. 1125 (1930-е-41-); сетевые заградители пр. С-149 «Вятка», «Онега» (1938-40), «Искатель», «Тура» (1941, не достроены), «Молога», «Сухона», «Мезень», «Вычегда» (1941, достройка на заводе 368); пассажирские морские дизель-электроходы «Баку», «Волгоград» (1963); земснаряды (1951-60-е), самоходные краны (1960-е); танкеры: речные пр. 587 «Лось» (1958), река-море пр. 558 «Великий», пр. 1577 «Волгонефть» (1963-2002)-140; пр. 1677М «Олег Кошевой» (1979-89)- 16; СРТ пр. 502 типа «Маяк» (1960-е-73); траулер-сейнер пр. 503 типа «Альпинист» (1979-80-е)- 180; сухогрузы: типа «Шестая пятилетка» (1950-е), пр. 1557 «50 лет Советской власти» (1967-)- более 80 (вместе с заводами «Красное Сормово» и им. Володарского); «река-море» пр. 16290/291 (1994-98)- 10, пр. 006RSD05 для Азербайджана "HeidarAliyev" (2003-04), "PalmaliVoyager" (2003-04), "IlyasEfendiev" (-08.2005), "Nakhichevan" (-10.2005), "ZeynalabdinTagiev" (-05.2006), "MirJalalPashajev" (10.2005-07.2006); большегрузный секционный толкаемый состав (1958); овощевоз пр. 19620 (1983-92)- более 55 (вместе с заводом им. Володарского); танки: Т-60 (12.1941-42-)- 830 (по 06.1942), Т-44 (1944- ); корпуса и башни танка Т-34 (1941-).

КБ завода № 264

В 1959 г. спроктирован крупнейший в мире речной танкер грузоподъемностью 5000 т пр. 558.

Гл. конструктор (-1968-70-е)- М.Н. Чемоданов (пр. 1577, 1677М).

Гл. конструкторы: (1959 г.)- П.М. Кожевников (пр. 558, 587).

Создано: танкеры: речные пр. 558 типа «Великий» (1959), пр. 587 (1950-е), пр. 1577 (1968); морской пр. 1677М типа «Олег Кошевой» (1979) (11982).

Армия:

К 1 октября 1931 в ВВС насчитывалось уже 54 И-5 (19176).

К 1 октября 1931 г. в ВВС РККА насчитывалось 54 И-5. К 16 октября в Ленинградском военном округе 1-я эскадрилья имела всего две такие машины, а 11-я - 12. В октябре 1931 г. новый истребитель показали в НИИ ВВС немецкой делегации.

Распределение И-5 но округам и соединениям ВВС РККА

|  | 1.02 .1 932 | 1Л 2.1933 | 1.01 Л 938 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-я армия особого назначения |  |  | 16 |
| 3-я армия особого назначения | - | - | 5 |
| ОКДВА | 11 | 83 | 30 |
| Забайкальский военный округ |  |  | 8 |
| Закавказский военный округ |  |  | 16 |
| Ленинградский военный округ | 20 | 56 | 28 |
| Белорусский военный округ | 1 | 2 | 27 |
| Киевский военный округ | - |  | 83 |
| Краснознаменная Кавказская армия |  | 20 |  |
| Морские силы Дальнего Востока |  | 48 |  |
| Московский военный округ |  | 1 | 1 |
| Приволжский военный округ |  | 1 | 2 |
| Украинский военный округ | 14 | 93 |  |
| Учебные заведения |  |  | 154 |
| Части центрального подчинения | 6 | 10 |  |

В целом лётчики строевых частей хорошо приняли И-5. Очень манёвренный, устойчивый в полёте, послушный в управлении и неприхотливый к взлётным площадкам, он неплохо зарекомендовал себя в первые годы эксплуатации. Из 11-й эскадрильи комиссар написал отзыв: "Будучи прекрасной машиной с точки зрения пилотажных качеств, И-5 внёс подъём в настроение личного состава..."

Но помучились с самолётом в первые годы немало. В той же 11-й эскадрилье всего за несколько месяцев в полёте разрушились восемь винтов, на посадке сломали десять костылей. Из-за плохого качества резины деформировались амортизаторы шасси. На раскапотирование мотора поначалу тратили до 40 минут (11997).

Жизнь и внутренняя политика:

1 октября 1933 года Политбюро ЦК ВКП(б) разрешает Донобкому организовать показательные процессы в шахтах Щеглова 8/9 и Юнхоме над виновниками умышленной приписки угледобычи с применением к ним закона от 7 августа 1932 года (11248).

1 октября 1931 в СССР (в Ленинграде) начались регулярные телепередачи (3263,555).

1 октября 1931 года в СССР начались регулярные телепередачи. Начало отечественного телевидения. А 1 октября 1967 г. Центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении (21166).

1 октября 1931 г. Начало регулярных опытных передач из Москвы по оптико-механической системе с использованием телепередатчика (ТВ-камеры) «бегущего луча» Из МРТУ (Никольская ул., 7). Передачи изображения через радиостанцию МОСПС (волна 379 м) и звука через опытный передатчик (волна 720 м). В основном передачи шли без звука из затемненной студии, так как применялся телепередатчик «бегущего луча» (11482).

За рубежом:

1 октября 1931 KLM начинает регулярное сообщение между Амстердамом и Батавией на Fokker F.XII. С 13 744 км (8 540 миль) это самый длинный регулярный воздушный маршрут в мире на то время (20804).

1 октября 1931 Гитлер создал женскую нацистскую организацию «Фрауеншафтен» (4962).

За рубежом:

C 2 по 5 октября 1931 состоялся первый беспосадочный перелет через Тихий Океан от Токио до побережья Канады (Wenatchee). Лл Pangborn и Herndon летели на красной Беланке Miss Veedol (2883).

2 октября 1931 г. в Германии стартовали испытания стратоплана Ju 49 с гермокабиной на двух человек. Самолёт имел характерную для «юнкерсов» металлическую монопланную схему и был оборудован мотором с двухступенчатым нагнетателем воздуха, позволявшим поддерживать мощность силовой установки с подъёмом на высоту. Из-за экономического кризиса в Европе и банкротства в 1932 г. фирмы «Юнкерс» испытания и необходимые доработки шли медленно. В 1933 г. Ju 49 был передан в DVL, а полёт в стратосферу на высоту 12500 м удалось осуществить только в 1935 г. (17489).

2 октября 1931 состоялся первый полет Junkers Ju 49 (20804).

2 октября 1931 года — первый полёт экспериментального высотного самолёта Junkers Ju 49. /Германия/

Немецкий научно-исследовательский институт авиации в 1928 году начал исследования в области полётов на большой высоте. Компания Junkers Flugzeug- und Motorenwerke получила заказ на разработку экспериментального высотного самолёта. Проект получил обозначение Ju 49.

Ju 49 представлял собой цельнометаллический низкоплан с неубираемым шасси. Внутри фюзеляжа была установлена специальная гермокабина с подогревом и небольшими иллюминаторами, рассчитанная на 2 членов экипажа. Специально разработанный для этого самолёта двигатель Junkers L88a (800 л.с.) позволял развить скорость до 146 км/ч.

В ходе своих первых полётов Ju 49 смог подняться до высоты 6000 метров, ещё через 2 года — до высоты 9300 м, в 1935 году — до 12450 м. Полученный опыт позже использовался при разработке высотных бомбардировщиков и разведчиков. Единственный построенный Ju 49 разбился в октябре 1937 года (22300).

Авиапромышленность:

3 октября 1931 в НИИ ВВС прибыл первый серийный АНТ-7 (Р-6) - позже планового срока 7 сентября из-за задержек в поставке вооружения (2671,14).

3 октября 1931 первый серийный Р-6 прибыл в НИИ ВВС, хотя по последнему уточненному плану головной Р-6 должен был быть предъявлен на испытания 7 сентября 1931 г. Задержка в основном связывалась с несвоевременной поставкой оборудования. В августе уже почти готовая машина стояла без вооружения - оно не прибыло в срок. Представители УВВС практически до последнего момента вносили изменения в свои требования. Так, 6 июля очередная комиссия, побывавшая на заводе, потребовала перенести трубку Пито, усилить балки бомбодержателей и обшивку под ними, еще раз перекомпоновать оборудование в кабинах, ввести лаз от летнаба к пилоту. Это вызвало взрыв негодования у Туполева: "УВВС переписывается, а самолеты завод уже строит..." В итоге военные согласились внести часть изменений со 2-й серии. Головной же самолет № 2201 выпустили на испытания некомплектным - практически без вооружения и многих элементов оборудования (12036).

3 октября 1931 самолёт Р-6 № 2201 прибыл в НИИ ВВС (хотя требовалось предъявить на испытания 7 сентября 1931 г.). Задержки, в основном, были связаны с несвоевременной поставкой оборудования. Шёл август, а почти готовая машина не имела вооружения - оно просто не прибыло. Представители УВВС также практически до последнего момента вносили свои исправления и уточнения. Так, 6 июля очередная комиссия, побывавшая на заводе, потребовала перенести стойку трубки Пито, усилить обшивку под бомбодержателями и сами их балки, пере-компоновать оборудование в кабинах, ввести лаз от летнаба к пилоту. Это вызвало взрыв негодования у Туполева: «...УВВС переписывается, а самолёты завод уже строит...». В итоге часть изменений военные согласились ввести со 2-й серии. Самолёт же № 2201 выпустили на испытания некомплектным - практически без вооружения и многих элементов оборудования.

Испытания головного Р-6 шли с 5 октября до 3 ноября 1931 г. От опытного он отличался моторами М-17 (советской копией ВМ\Л/ VI) и несколько изменёнными радиаторами. Серийный самолёт стал на 126 кг тяжелее опытного. Основную прибавку внесли моторы - 60 кг. Отечественные колёса, установленные вместо импортных, добавили 28 кг. Оставшиеся 38 кг распределились между узлами планёра. Головной Р-6 на разных высотах уступал опытному образцу в максимальной скорости горизонтального полета 12-13 км/ч и около 1000 м в практическом потолке. Ухудшилась и скороподъёмность. Показатели горизонтального манёвра практически не изменились. На снижение лётных данных оказало влияние даже не столько перетяжеление самолёта, сколько ненадёжная работа двигателей. Хотя М-17 номинально должен был выдавать 500/730 л.с. - столько же, сколько исходный ВМ\Л/ VI, на практике он постоянно недодавал обороты. Кроме того, моторы перегревались.

И снова в НИИ ВВС отметили 46 дефектов. Частично они повторяли относящиеся к опытной машине. На № 2201 не было выполнено в полном объёме всё то, что ЦАГИ по результатам более ранних испытаний доработал на опытном образце Р-6. Стояли моторамы старого, неусиленного типа и тряслись в полёте. Козырёк пилотской кабины не имел окантовки, отсутствововали боковые стёкла - в кабину сильно задувало. В диапазоне скоростей 115-150 км/ч отмечалась тряска оперения, носовой и хвостовой частей фюзеляжа. В отчёте записано: «На спирали очень сильно вибрирует хвостовое оперение...».

Вообще «накопали» немало: «устойчивость поперечная неудовлетворительная»; «обзор вперёд закрыт носом самолёта, обзору вперёд в стороны мешают моторы»; при пикировании возникала большая нагрузка на штурвал и так далее. Наводка самолёта на цель при бомбометании с горизонтального полёта оказалась затруднительной - ни пилот, ни штурман-бомбардир не имели окон в полу кабины. У экипажа не было никаких средств связи между собой. Педали ножного управления у лётчика признали неудобными.

Много замечаний касались эксплуатации. В отверстие, из которого выходил костыль, забивалась грязь - предложили сделать полотняный чехол. Верхний откидной капот мотора не фиксировался в поднятом положении, угрожая в самый неподходящий момент упасть на голову механику. Над маслобаками и кранами не имелось люков. Чтобы добраться до магнето двигателя, надо было снять переднюю кромку крыла, которую НИИ требовал приклепать намертво. Туго работали жалюзи радиаторов, сами они постоянно текли.Всё это предполагалось исправить на последующих сериях, начиная с первых месяцев 1932 г. Вместе с ЦАГИ вину за многочисленные недоработки в полной мере разделял завод № 22, по этому поводу из НИИ ВВС сообщали: «Необходимо констатировать весьма низкое качество производства самолёта...»

Однако, даже учитывая всё выше сказанное, общий отзыв о машине звучал одобрительно: «Несмотря на некоторое понижение лётных данных, головной серийный самолёт Р6-2М17 не хуже, а по некоторым показателям даже лучше самолётов соответствующего класса, состоящих на вооружении на Западе, уступая лишь лучшим опытным образцам». И это соответствовало действительности. Правда, воздушных «крейсеров» в мире практически никто не строил, и сравнение можно было провести только с рядом французских машин. Головной Р-6 испытания выдержал, путь в строевые части ВВС РККА серийным самолётам был открыт.

На будущее НИИ ВВС рекомендовал использовать создававшиеся тогда моторы М-34 (несколько ранее предлагали и М-32, так и не вышедший из стадии опытного образца), ввести тормозные колёса, усовершенствовать шасси. Для варианта дальнего разведчика потребовали спроектировать дополнительные баки на 600 - 700 кг бензина - поскольку дальность 1680 км, определённая на испытаниях, в этом случае не отвечала поставленным задачам. Предложили создать и чисто бомбардировочный вариант Р-6, который по своим данным мог занять место между ТБ-1 и Р-5.

Чуть позже на самолёте № 2201 смонтировали полный комплект вооружения и почти всё оборудование и с помощью ЦАГИ довели это «до ума». Машина стала эталоном для серии. Она проходила повторные испытания в НИИ ВВС с 22 января по 7 апреля 1932 г. и успешно их выдержала. Экипаж состоял из лётчика Миндера и летнаба Бобкова.

Специалисты НИИ порекомендовали в дальнейшем переделать капоты моторов по образцу ТБ-3, ввести разрезные элероны, удлинить носовую часть фюзеляжа и заменить фотоаппарат на новый АФА-13 (12264).

3 октября 1931 было подготовлен письмо N 200/1058с от Члена Правления ВОГВФ А.П.Голубкова и Нач. Самолетного отдела НИИ ГВФ Дементьева в ВАО:

"При сем пересылаем Вам план опытного самолетостроения ВОГ ГВФ на 1931-1932 годы с указанием желательных сроков готовности опытных экземпляров (351,37):

| 1. Самолет | К-7 | 1-й опытный экз. должен поступить в ВОГФ в мае 1932 (инф. т. Гольцмана) |
| --- | --- | --- |
| 2. | К-10 | Должен поступить не позднее 1 января 1932 |
| 3. | МДР-3 | Самолет модифицируется под пассажирский. Желательно опытную военную после специальных |
|  |  | испытаний оборудовать в гражданскую |
| 4. | ТБ-5 | Заключить договор на переделку имеющегося военного экземпляра в гражданский |
| 5. | ТБ-3 | Заключить договор на опытный экземпляр |
| 6. | ТБ-4 | -"- |
| 7. | Р-5 | Заключить договор на переделку в гражданскую машину. Срок готовности - март 1932 |
| 8. | Р-5 | Заключить договор под переделку в самолет связи. Срок готовности - январь 1932 |
| 9. | К-8 | Заключить договор на опытный экземпляр. Срок готовности - октябрь 1931 |
| 10. | К-11 | -"- Срок готовности - январь 1932 |
| 11. | АНТ-8 | Заключить договор на передачу черноморского экземпляра для переделки в пассажирский |
|  |  | самолет |
| 12. | МБР3 | Договор на переделку под гражданскую машину |
| 13. | МФС | Амфибия конструкции т. Шаврова 39 завода с 2хМ26. Заключить договор на опытный экземпляр. |
|  |  | Срок готовности - май 1932 |
| 14. | горн. | Желательно изготовить специальный опытный экз. |
|  | Районов | по согл. с НИИ ВОГФ или переделать имеющийся |
| 15 | спец. | (Арктический ОБВ) - заключить договор с НИИ |
|  | примен. | ВОГФ (351) |

Настоящим сообщаю, что на все указанные опытные экземпляры заключить договор от ВОГВФ уполномочен НИИ ГВФ, а также и за наблюдение за опытным строительством для ГВФ.

Моботдел ВОГВФ просит Вас перед заключением договора на все самолеты, имеющиеся в опытных экземплярах военного варианта, допустить к подробному с ними ознакомлению.

1. Начальника самолетного отдела тов. Дементьева

2. Инженеров самолетного отдела НИИ ГВФ тт. Бартини, Комарова, Гурьеву и Мясоедова.

Моботдел ВОГВФ со своей стороны просит Вас срочно оформить договор на опытные самолеты ГВФ и прислать проект договора для юридического оформления (351).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К САМОЛЕТОСТРОЕНИЮ ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ ГВФ (подписал Нач. ПЭУ Баранов)

1. Грузоподъемность и характер самолетов.

I. Тяжелые самолеты грузопод'емностью свыше 3-х тонн пассажирские.

2. Самолеты средней грузопод'емности:

а/ пассажирские на 10-30 чел.

б/ грузовые - I тонна,

в/ грузовые - 2-3 тонны

3. Легкие самолеты основном паасажирские на 2-4 пассажира и -100-200 кгр. почты,

4. Почтовые самолеты на 1 пассажира и 200-300 кгр. почты

П. Дальность действия самолетов /перегон/.

1. тяжелые - 1500-2000 км

2. средине: а/ пассажирские - 400-500 км

б/ грузовые грузоподъемностью 1 т - 400-500 км.

в/ грузовые 2-3 тонны - 400-600 км.

Для самолетов средней грузоподъемности, предназначенных для работы на окраинах Советского Слоюза и в Северных районах дальность действия должна быть доведена до 600-800 км

3. Легкие самолеты - 200-250 км, а для северных районов - 300-500 км.

4. Почтовые: а/ 200-250 кв.

б/ 700-800 км. для скоростных и высотно-скоростных

Ш. Районы действие самолетов.

I. Тяжелые - Ср. Азия, Укравиа и Сибирская магистраль /т.е. линии Москва-Владивосток. Москва-Ташкент и Москва-Ленинград, Москва - Зап. Европа, Москва - Баку, Красноводск - Ташкент, Харьков-Одесса, Харьков - Крым/.

2. Средней грузоподъемности - весь Союз.

3. Легкие - весь Союз.

4. Почтовые - весь Союз

1У Типы самолетов

1. Тяжелые самолеты - иснгючятельно сухопутные

2. Средние: а/ пассажирские - сухопутные и гидролодки /Черное Море, Каспий, Охотское Море/.

б/ грузовые - грузоподъемностью 1 т - с хопутные,

в/грузовые - 2-3 тонны гидролодки /Северные воды, Черное Море, Каспий, Охотское море/ и сухопутные

3. Легкие: а/ гидропоплавковые - речные

б/ сухопутные

в/ амфибии для лесных областей

г/ автожиры - для всего Союза.

У. С к о р о с т ь.

Наибольшею скоростьюдолжлы обладать почтовые самолеты, а затем - пассажирские

У1. Мощность

Мощность ВМГ указывается конструктором исходя из вышеуказанной коммерческой грузоподъемности с учетом необходимого запаса мощности.

УП. Моторы

1. Соответственно типам самолетов должны быть выбраны моторы, но с тем, чтобы создавать наименьшее количество различных типов, желательно соответствующих типам моторов, принятых на эксплоатацию в ВВС.

2. Необходимо также иметь несколько моторов специального назначения (арктических, высотных и т.п./.

При выборе самолетов необходимо руководствоваться их максимальной экономичностью (351).

3 октября 1931:

Материалы к плану реконструкции гражданского воздушного флота (подготовлены Нач. самолетного отдела Филипповичем)

1. Общая часть

1. Новые авиазаводы, которые будут построены в конце этой пятилетки, должны исходить из типов воздушных судов, наиболее отвечающих нуждам ГВФ в условиях развернутого социалистического строительства на социалистической хозяйственной основе и, одновременно, задачам обороны страны.

Со стороны технической эти типы должны представлять наивысшие достижения технической мысли, опирающейся на новую производственную базу.

Направление строительства и оборудования новых авиазаводов также должно быть определено в ближайшее время.

Поэтому 1931 и 1932 г.г.  должны являться годами напряженнейшего опытного строительства самолетов и моторов. Лучшие достижения опытного строительства , проверенные испытаниями и интекнсивной опытной эксплоатацией в минимальные сроки - и должны строиться на новых авиазаводах спеиально к разным типам оборудования /например, возможного преобладания в одном случае на самолетном заводе сварочных агрегатов и в частности электросварочных, и в другом случае преобладание приспособлений для клепки и т.п./.

2. Опытное самолето и моторостроение ГВФ в 1931 и 32 г. должно исходить из тенденций развития заграничных самолетов и моторов.

Опытное строительство должно быть в известной мере скачком вперед и не должно исходить из производственных возможностей сегодняшнего дня.

ВОГВФ давая заказы на опытные самолеты и моторы /через НИИ ГВФ/ исходит из этих тенденций развития воздушного флота за границей, намечает основные техтребования т общие контуры типов, но не связывает конструкторско-производственную мысль выполняющих наши заказы организаций: ЦАГИ, ВАО и др.

3. Наиболее интересными особенностями в области конструкции летательных аппаратов следует считать:

а/ разрезные и щелевые крылья у самолетов, как допускающие уменьшение посадочных скоростей, а, следовательно, и уменьшение площадей аэродромов,

б/ установка моторов самолетов в крыле с карданной передачей на винты, что уменьшает лобовое сопротивление, улучшает работу винта и улучшает условия ухода за мотором в полете. То же относится и к удлиненным валам, позволяющим выносить впереди крыла винты, что значительно улучшает их работу,

в/ применение материалов, имеющих повышенную прочность /например молибденовые сварные трубы с последующей после сварки термической обработкой/, материаплов, не подвергающихся окислению /например, нержавеющих сталей/,

г/ Выбор таких схем, особенно для больших самолетов, когда полехзную нагрузек несет не фюзеляж, а крыло. Такая схема выголна тем, что груз можно рассосредоточивать по крылу и, следовательно, выгадать в отношении прочности, кроме  того в этой схеме уменьшается лобовое сопротивление за счет отсутствия фюзеляжа обучного типа. Оперение устанавливается на таких самолетах на особых балках, нередко открытых,

д/ секционная конструкция самолетов, что представляет интерес с точки зрения легкой замены отдельных частей и самолета и возможности наращивания.

е/ устройство комбинированных лыж, позволяющих осуществлять посадки на землюи снег и комбинированных ...,

ж/ кроме перечисленных конструктивных особенностей, представляющих громадный практический интерес в настоящее время, ВОГВФ должно всячески содействовать исследовательским и экспериментальным изыскаяниям в отношении летательных аппаратов, позволяющих осуществлять вертикальные /или близкие к вертикальным/ взлетыв и посадки. К таким аппаратам относятся геликоптеры и частично автожиры,

з/ 1931 и 1932 должны быть периодом времени, который должен дать нам все необходимые предварительные данные для развития дирижаблестроения. Исследовательские и экспериментальные работы за это время должны уже дать практические результаты в виде конкретных применительно к реальным производственным возможностям в 1933-34 гг. Проектам со всеми необходимыми данными: всевозможными расчетами, экспериментальными данными, разработанными технологическими приемами и т.п.

и/ Наконец, полное содействие должно оказываться всем изысканиям в области реактивных аппаратов, которые, по-видимому, в дальнейшем могут вытеснить современные летательные аппараты.

4. В отношение авиадвигателей наиболее интересными тенденциями развития для ГВФ следует считать:

а/ появление двигателей больших мощностей /более 1000 л.с.,. Действительно, современное самолетостроение не может удовлетвориться имеющимися авиадвигателями мощностью 500-700 л.с. Ярким примером этого является До=Х в силу необходимости “изуровджованный” 12 моторами. Во сколько раз уменьшился бы у него вес моторной установки, агрегатов, проводки и проч., а также и лобовое сопротивление при установке меньшего числа моторов (например, 4), но, соответственно, большей мощности.

Практические требования к мощностям моторов, как видно из последующего, таковы: 1200 л.с., 1500 л.с. и 2000 л.с.

б/ Появление уже в эксплуатации авиадвигателей на тяжелом топливе. Эти двигатели, несмотря на больший вес, приходящийся на л.с. /примерно, 1.4 кг/, т.е. на 40% больше авиадвигателей на легком топливе, обладают меньшим расходом топлива на 1 л.с. в час - вместо 0,25 кг - 0,175, те. На 33% меньше, что при перелетах /тем более дапльних, тем в большей степени/, даст очень большие выгоды в весовом отношении. Кроме того, эти двигатели более надежны, безопасны, а топливо - более дешево. Экономичность двигателя на тяжелом топливе - очевидна и мы в отношении работы над ними непростительно отстали.

В/ Для нужд ГВФ, наиболее подходящими являются авиадвигатели, обладающие наибольшей надежностью, безопасностью в работе, возможно большим српроком службы, с большими промежутками между перечистками, обладающие простой конструкцией и требующие несложного уходя. Нужно сознаться, что теперешние авиадвигатели с 50 час. сроками перечистки, с постоянными неполадками в работе, перегревающеся летом и в жарких местностях, и стынущие в холодных местах, нужды ГВФ не удовлетворяют.

В случае военных операций ГВФ и не должен выполнять военные операции молниеносными и короткими ударами. Его задача своей надежностью, безотказностью в работе - обеспечивать операции.

С этой точки зрения заслуживает проверки увлечение в ГВФ моторами воздушого охлаждения /М-22, М-15 и М-26/. Водяное охлаждение моторов, при некотором проигрыше в весе, имеет, по видимому, для ГВФ, преимущестиво с точки зрения требований, изложенных в начале этого пункта.

г/ Заслуживает полной экспериментальной проверки мысль об объединении всех агрегатов мотора /если их на самолете 3 и более/ в один со специальным моторчиком. Такое устройство может дать выгоды в весе и в полезной мощности моторов.

д/ Соответственно п. И, относящемуся к ЛА, должна всемерно осуществляться поддержка всем работам в отношении реактивных двигателей.

П. Классификация опытного самолетостроения ГВФ

В серийное производство для ГВФ должно войти возможно меньшее число типов самолетов. Однако, в силу географических, экономических и др. Данных, число этих типов не может быть сведено до 2-3.

Опытное самолетостроение должно быть представлено большим числом типов, для обеспечения правильного выбора и подхода к классификации серийного производства.

Ниже излагается примерная схема классификации опытного самолетостроения ГВФ.

1. Самолеты малой грузоподъемности на 0,5 тонны комменчекеской нагрузки

а/ исполкомовская авиация /учебные/ - 2 пассажира

б/ местная - 4 пассажира

в/ Легкая линейная - 6

г/ по борьбе с вредителями с/х

д/ постовые

е/ Рекордные скорости и дальности

и/ аэрофотосъемочные

Это - небольшая группа самолетов

Самолет местной авиации и легкий линейный могут быть использованы и как грузовые. Моторы здесь один или два от 165 до 350 л.с.. дальность в среднем не больше 750 км

2. Самолеты срежней грузоподъемности - 1-2 тонны коммерческого груза

а/ линейные - 10 пассажиров

б/ линейные пассажирские - 15 пассажиров

в/ горные

г/ гидролодки пассажирские

д/ арктические

Эти самолеты являются основными линейными самолетами. Моторная установка: 3х300 и 3х420. Дальность - 1000 км

3. Самолеты большой грузоподъемности - 3-7 тонн коммерческого груза

а/ линейные - 30

б/ линейные - 60

в/ гидро - вариант а

г/ гидровариант б

Эти самолеты с дальностью 1500 км. Моторная установка 5х400 или 3х800 и 4х1200 л.с.

4. Самолеты гиганты - 10-15 тонн коммерческой нагрузки

Для перевозки 100 и более пассадиров. Дальность 2000 км, моторная установка: 4х1500 и 4х2000, а самых крупных 6х2000 л.с.

Первая группа самолетов /за исключением рекордных/ имеет небольшие посадочные скорости порядка 70-80 км/час, а в отдельных случаях и меньше - 65-70 км/час. Поэтому под данную группу нужны широко развиваемая сеть небольших посадочных площадок, сравнительно примитивного оборудования. В основных базах должны быть ангары /самолеты этой группы деревянной и смешанной конструкции/.

2-я группа самолетов имеет посадочную скорость 80-90 км/час и треюбует более оборудованных аэродромов. Аэродромы и аэропорты должны быть оборудованы также тракторами, специальными устройствами для заправки /один самолет этой группы требует заправки горючим около 3000 кг и больше/, должны быть специальные пусковые приспособления /стартеры и проч./.

Ангары также должны джля этих самолетов строиться. Конструкция самолетов - частью смешанная, частью - металлическая.

3-я группа и 4 группа самолетов имеет посадочную скорость порядка 100 км/час и требует больших и хорошо оборудованных аэродромов. Количество этих аэродромов на линиях должно намечаться из количества предполагаемых линий с самолетами этой грузоподъемности и из дальности полета такого самолета. /примерно 70%/. Эти аэродромы должны быть оборудованы тракторами, заправочными установками /самолет на 6 тонн коммерческой нагрузки при указанной для этой группы дальности требует до 10 тонн, одновременной заправки горючим/.

Что же касается ангаров, то этот вопрос не является ясным для самолетов этой группы. Самолеты здесь - металлические. Размах - 50 м и больше. Повилимому, ангары пож эти самолеты не следует строитьТолько в местах, где данные самолеты будут ремонтироваться, следует построить специальные сооружения.

Ш. О плане опытного самолетостроения на 1931-32 гг.

1. Планы опытного самолетостроения ГВФ приняты Правлением ВО ГВФ и ориентировочная характеристика опытных самолетов разослана в ВАО, ЦАГИ и др. Ориентировочная характеристика опытного самолетостроения на 5 лет - прилагается.

На 1931 г. приняты к постройке самолеты не свыщше 6-7 тонн коммерческой нагрузки. На 1932 г. отнесены самолеты больштх грузоподъемностей и частью гидросамолеты. Некоторые из них /как, например, К-7/ после постройки опытного образца - уже не могут быть изготовлены в серии при имеющемся оборудовании заводов /требуются большие печи для термической обработки сваренных ферм крыдльев из молибденовых труб/. Намеченное в плане дублирование опытных самолетов по-видимому придется отставить. Поэтому прогамму на 1932 г. придется распределять без дублированя между ВАО, ЦАГИ и др.

2. Из видов индустрии, которые будут поставщиками опытного /а затем и серийного/ производства самолетов, следует в первую очерелдь назвать предприятия по изготовлению сортамента /трубы, профиля, листовой материал из хромистых, хромомолибденовых и др. Сталей/. Дюраль, по-видимому, будет вытесняться указанными высококачественными сталями, имеющими превосходныек качества в отношении прочности, упругости и долговечности /например, нержавеющая сталь/. Кроме того, более простые сорта стали могут быть специально обработаны /оксидированы/, для избежания ржавления.

Однако, дюраль на ближайшее время будет еще очень ходовым материалом для конструкции и поэтому вопрос о цветных металлах должен также быть в центре внимания.

Большое количество самолетов потребует как основного материала конструкции - дерева /лучшие сорта сосны, ясень и т.д./

Поэтому должна быть в широких размерах организована заготовка и просушка деревянного материала/, в т.ч. и фанеры, которая, между прочим, дает хорошие данные в соединении со сталью.

Ряд вспомогательных устройств потребует продукции предприятий: стальной, электро и радиотехнической промышленности, приборов, текстильной и т.п.

Количественная доля в общей продукции каждого такого вида производства должны быть учтены ВАО применительно к контрольным цифрам серийного производства самолетов по годам.

3. Порядок, который сейчас замечен при утверждении планов опытного самолетостроения эскизов опытных самолетов и макетов - в достаточной мере обеспечивает наивыгоднейшее применение в ГВФ у условиях войны.

1У. Опытное моторостроение

Мотор водяного охлаждения в 1500 л.с. должен быть готов к серии к началу 1932 г.

Мотор водяного охлаждения в 1500 л.с. должен быть готов к серии к началу 1933 г.

Мотор водяного охлаждения в 2000 л.с. должен быть готов к серии к началу 1933 г.

Мотор на тяжелом топливе мощностью 300 л.с. должен быть готов к серии к началу 1933 г.

Мотор на тяжелом топливе мощностью 750 л.с. должен быть готов к серии к началу 1933 г.

Мотор воздушного охлаждения в 500-600 л.с. должен быть готов к серии к началу 1932 г.

У. Заключение

Вопрос о реконструкции оборудования, в связи с новыми конструкциями самолетов и новыми достижениями в области специальных служб - предмет требующий особого рассмотрения и освещен лишь попутно и кратко.

Некоторый материал, освещающий лишь количественные и качественные изменения в материальной части самолетно-моторного парка:

Приложение:

1. Ориентировочная характеристика опытного самолетосмтроения ГВФ по 5-ти летнему плану /задания ВАО и ЦАГИ/.

2. Статистические данные гражданских самолетов заграницей на 1926-30 гг. (351).

3 октября 1931 были предсталены:

Основные моменты реконструкции ГВФ

Приступая к работе по уточнению пятилетнего плана ГВФ Объединению необходимо иметь план реконструкции ГВФ, т.е. учета всех тех качественных изменений /по линии материальной части: самолетов, моторов, земного оборудования, специальных служб, ремонтов, норм эксплоатации и т.д./, которые в настоящее время выявились на основе тенденций развития советской и мировой авиационной техники.

Совершенно очевидно, что пятилетний план не может пройти мимо соответствующих конструктивных изменений.

Созывая специалистов авиации различных организаций Объединение просит всех приглашенных товарищей дать на предстоящем совещании свои соображения о путях реконструкции ГВФ.

Перечень основных вопросв приводится ниже:

1. Самолеты

а/ направления развития новых типов самолетов

б/ постройки самолетов специального назначения (гидросамолетов, рекордных самолетов и т.д.)

в/ увеличение грузоподъемности самолетов

г/ увеличение дальности полетов

д/ увеличение скорости

е/ увеличение норм использования самолетов и сроков их службы

ж/ механизация ремонтов и уменьшение сроков ремонтов самолетов.

2. Новые материалы для моторов и самолетостроению

3. Организация срепых полетов и соответствующих специальных служб

4. Вопрос о необходимости светооборудования в случае положительного разрешения вопроса об организации слепых поллетов

5. Новые моменты конструкции самолетов /достижение минимального пробега и разбега - разрезные крылья, геликоптеры и тп.п./

6. Устойчивость полетов

7. Аэронавигация, радиопеленгование и т.п.

8. Пополнение горючего в воздухе

9. Борьба с туманами

10. Моторы

а/ моторы на тяжелом топливе

б/ требования к моторам ГА

в/ увеличение норм работы моторов

г/ улучшение технической эксплоатации моторов

д/ мехзанизация ремонтов /запчасти/. Уменьшение сроков ремонта и промежутков между последними.

е/ ракетные двигатели

11. Земное оборудование

а/ вопрос о размерах аэродромов и посадочных площадок и расстояния между ними в связи с вопросами, затронутыми в п. Первом (самолеты)

б/ бензохранилища

в/ вопрос реконструкции мастреских и их дислокации в зависимости от изменения мотодов и организации ремонта

г/ реконструкции радио и метеооборудования земных станций

д/ ангары (необходимость таковых и их размеры)

е/ создание условий подвижности воздушных линий

ж/ механизация и рационализация аэродромных работ

12. Эффективность рационализаторских мероприятий (351).

3 октября 1931:

В.Б.Шавров представил тезисы: Типы самолетов ГВФ, пути и перспективы развития гражданского самолетостроения

Содержание

А. Типы гражданских самолетов, которые должны поступить на снабжение в течение второй пятилетки или необходимы к постройке к концу ее

Б. Опытное самолетостроение на 1932

В. Оспользование военных самолетов, снимаемых с вооружения и опытных

Г. Общие направления в опытном и серийном самолетостроении

Д. Распределение самолетов по районам и областям применения

А. Типы гражданских самолетов, которые должны поступить на снабжение в течение второй пятилетки или необходимы к постройке к концу ее

Мы здесь хотим охватить все потребные типы самолетов для всех видов применения авиации в н/х, дать им возможно точные хзарактеристики и постараться свести к возможному минимуму их число.

При всем стремлении к уменьшению числа типов и введению всяческой унификации мы не можем получить в серийном производстве меньше 10-12 типов в силу большого разнообразия их назначения и работы

Сведение всего самолетного парка к определенному числу отдельных типов самолетов, как правило, не должно быть связано с их конструктивным выполнением. Мы рассматриваем требования к самолетам со стороны народного хозяйства и хотим дать те типы самолетов, которые бы довлетворяли им. Точная обрисовка каждого типа преследует цель внесения полной конкретности в задания и требования к ним, независимо от общих рассуждений о наивыгоднейших размерах, тоннаже, мощности и дальности, которые в свое очередь, должны быть уточнены.

Желание возможно полнее удовлетворить разносторонние и все возрастающие требования к гражданскому воздушному флоту заставляет увеличивать число типов и специализировать их. И обратное стремление - в целях удешевления самолетов всячески стандартизировать их и уменьшать число типов.

Пожтому нам придется выделить такие основные и абсолютно неизбежные, а параллельно им обрисовать типы только желательные нли же специальные варианты по отдельным областям применения.

Никогда нельзя забывать и о военном применении. Мы говорим о типе независимо от того, существувт ли он уже или его надо создать и, независимо от его технического совершенства. Весь типаж самолетов сводим к трем основным группам: малый, средний и большой грузовой емкости. Отдельно - рекордные.

1. Самолеты малой подъемности

коммерческая нагрузка - до 0,5 т

дальность в среднем - 750 км

Основных типов здесь - 4*

1/ легкий сухопутный

2/ легкий амфибия

3/ легкий пассажирский

4/ почтовой скоростной.

1/ легкий сухопутный с мотором от 100 до 200 км

Этот тип является сборным и может распадаться на ряд отдельных типов в зависимости от назначения его типа и мотора.

Основной тип

1а учебный, 2-х местный тип У-2 М-11 смешаной конструкции биплан

вес пустого около 600

Вес нагрузки - 250-300

Скорость - 60 - 150

Кроме учебного назначения /одмнаково длл гражданских и военныхшкол/ может нести еще несколько второстепенных функций:

Бытовой

Спортивный

Аэроклубный

Для туризма

Исполкомовский (частично)

С 1934 года может частично замениться типом У-3 с мотором М-48 160-200 л.с. с оставлением той же схемы, размеров и конструкции.

1б - тип У-3 должен иметь разрезное крыло и тормоза на колесах /они могут быть и на У-2/

ТИПОВОЙ

Вес пустого около 650 - 750 кгр.

Нагрузка - 300 кгр.

Скорость - 55-180 км/час

Учебный и тренировочный

Кроме того - все функции У-2

С появлением у нас мотора в 160-200 сил при весе в 150-180 кгр. У-2 будет полностью заменен У-3

К этому основному типу учебного самолета примыкают еще 2 тика для спортивных и бытовых целей. Один тип - это бывшая авиетка в 50-80 сил типа АКР и другой сухопутный с закрытой кабиной - скоростной самолет типа АКР проходит свою эволюцию в том направленни, что постепенно увеличивает свою мощность с 60 до 80, до 100 и до 130 сил., почти не увеличивал размеров, потом для увеличения скорости начинает понемногу менять и схему переходя в моноплан с закрытой кабиной в иногда с разрезными крыльями. За-границей при наличии хороших моторов /например “Джетси” 130 л. с. возникший из 60-сильного/ этот процесс привел к тому, что почти все бившие авиетки, начиная с 20-ти сильных, дошли теперь до 130 сил, превратились в достаточно бысхроходные спортивные и туристские самолеты.

Нам кажется целесообразным сонить на ближайшие года тип легкого 70-сильного самолета АИР для нужд аэроклубов и местной авиации. Массовм он не будет, но в небольшитх сериях строиться можети в зависимости от количества моторов НАМИ 65 /Доллежаля/, которое будет выпущено.

Могут строиться и монопланы и бипланы.

Не надо забывать, что основное обучение будет все же производится на 100-сильных самолетах типа У-2 и потом У-3

Эти самолеты будут действительно массовми, могут кооперироваться и тем удешевляться. Нужно определенное стандартное обучение летчиков военных и гражданских на одном определенном типе и это ограничивает распространение более легких машин типа АИР.

Конструкция у-2 при превращении его в У-3 может и должна быть улучшена, но это не меняет типа машины, как стандартной.

1в легкий сухопутный самолет под 65-70 мтл /комп. 65/

Вес пустого - около 350 кгр,

Нагрузка - 200-250 кгр

Скорость 60 - 140 к/час.

Конструкция смешанная.

Спортвный, аэроклубный, бытовой

1г сухопутный с закрытой кабиной

Типа пусс-масз или Бреда, Клем и др.

с мотором 100- 200 л.с..

или М-48 или с цилиндрами в ряд - воздушного охлаждения 2-3 местный смешанной конструкции

Вес пустого - около 600

Нагрузка - 250 - 400 кгр.

Скорость - 80 - 240

Желательны разрезнае крылья

Для спорта, туризма, исполкомовский и местной авиации.

В большой степени зависит от наличия мотора воздушного охлаждения с цилиндрами в ряд /лучше опрокинутого/ и без него такой самолет теряет значительную часть своего смысла.

По нашему мнению, этот самолет и мотор для него существовать должны, так как это - лучший тип для того, что за-границей называется индивидуальным использованием и для нас вовсе не теряет своего смысла.

1д У-2 аэропыл в теперешнем его виде. Этот тип всегда может существовать, являлоь вариантом обычного У-2 или У-3

Все эти сухопытные самолеты должны иметь возможность ставиться на поплавки без переделок конструкции кроме шасси.

Для У-2 /и для У-3/ у нас уже имеется шасси на одном поплавке, идущее в небольшой серии.

Двух поплавковое шассн может применяться с тем же успехом, что и одноплававковое;

У-3 является в основном машиной для сухопутного обучения. Обучение морских летчиков рациональнее производить на учебной лодке ввиду ее большего сходства с настоящими лодочными гидросамолетами.

2. Легкая амфибия типа Ш-2

3-х местная смешанной конструкции

2а В теперешнем виде с М-11

Вес пустого - 640 - 650

Нагрузка - 277 - 400 кгр.

Скорости - 65 - 140 - 150- км.

2б С мотором М-48, разрезным крылом и тормозами

Вес пустого - 670-680

Нагрузка - 277 - 500

Скорости - 55 - 16- 170

Может применяться как амфибия с колесным или лыжным шасси и как летающая лодка без шасси. Скорость максимальная у лодки выше примерно на 10 клм/час.

Тип 2б /или Ш-3/ впоследствие может целиком заменить теперешний тип Ш-2, т.к. все размеры при этом не изменяются и кроме устройства разрезных крыльев и большего мотора остальным ничем не отличаются.

ПРИМЕЧАНИЕ: использование этого типа самолета наиболее рзнообразно ваиду его универсального характера как амфибии.

Связь в речных и северных районах

Учебная лодка

Для различных хозяйственных целей (совхозы, колхозы, лесное хозяйство, промыслы, разведка, изыскания геологические и дорожные, самолет для экспедиций).

В погранохране

Спортивная и аэроклубная

Исполкомовская

Самолет для разведки с кораблей в арктике.

3. Легкий пассажирский

Сухопутнный 4- 6 местный с мотором 300 л.с. /М-26/.

По схеме - лучше всего подпертый моноплан.

Представителями этого типа у нас могут служить самолеты Сталь - -2 и Яковлева.

По нашему мнению, оба они не являются окончательными типами, могущими идти вбольшую серию, несмотря на хорошие качества. Слабым местом их является наличие заграничных моторов Райт. Для"Сталь-2” замена райта 300 л.с. на наш мотор М- 26 очень проста и повлечет только некоторое понижение летных качеств. Для яковлевского самолета мотор М-26 несколько велик и тяжел и тут возможна или ориентация на какой-то другой мотор, который мы сейчас не можем указать, или же некоторое увеличение размеров самолета. С другой стороны, этот самолет имеет неоспоримые преимущества перед “Сталь-2” в виде своей смешанной конструкции из дерева и стадьных мягкихтруб, конструкции гораздо более дешевой, простой, из недефицитных материалов. Мы признаем, что самолет из нержавеющей стали являв»я большим шагом вперед, но ни на минуту не должны забывать, что он ближайшие годы будет в несколько раз дороже смешанного, что материал его дефицитный и частью импортный и что техника его производства еще далека от совершенства.

Если говорить о массовом самолете в сотнях и тысячах экземпляров, то нужно со всей определенностью остановиться на смеашанной конструкции, как наиболее дешевой и незавсящей от редких сортов материалов и от импорта.

Схему же его в виде подпертого моноплана американского типа можно принять без всяких оговорок.

Скорости 80 - 220 клм.

Назначение: исполкомовский

местной авиации, постовый для подъездных линий

для туризма

аэрофотосъемка крупных масштабов  с переделкой кабины применительно к требованиям съемки

может работать и на поплавках

4. Почтовый - скоростной

для перевозки матриц и вообще для дальнихрейсов с малой нагрузкой.

Может быть и высотно-скоростной

Таким образом, мы считаем, что вся группа легких:

Потребная скорость - 320-350

Мотор М-22 или М-15

Конструкция смешанная. Моноплан. Желательно убирающиеся колеса.

Самолет - одноместный.

Дальность полета должна быть не менее 1500 км

Должен быть приспособлен для сбрасывания матриц и почты на специальных парашютах в промежуточных пунктах.

Самолет должен покрывать без посадки такие перегоны, как Москва - Свердловс или Москва - Тифлис.

Тип а схема этого самолета совершенно ясны. Это моноплан наилучших аэродинамических форм с совершенным капотированием мотора, или свободнонесуший с подбирающимся шасси или с расчаленными тонкими крыльями и хорошо закопотированными колесами. Размеры его должны быть наименьшими.

Таким образом, мы считаем, что вся группа легких самолетов должна иметь смешанную конструкцию, во-первых, из-за дешевизны ее, а, во-вторых, чтобы не отнимать металл - кольчугаллюминий и высокосортную сталь - у больших самолетов, где без них нельзя обойтись.

П. Самолеты средней грузоподъемности

от 0,5 до 2,6 тонн коммерческой нагрузки.

Дальность полета в среднем 1000 км.

Основных типов здесь 4

5. Легкий линейный

6. Средний линейный

7. Универсальный самолет - амфибия

8. Гидросамолет средний линейный лодочный

5. Легкий линейный самолет

на 8 пассажиров, т.е. на 800 кг коммерческой нагрузки

Одномоторный с мотором М-15 450-500 л.с. конструкция - смешанная т.к. при таких размерах применение металла не оправдывается ни условиямипрочности, ни весом, ни эксплуатацией. Тут можно только повторить все соображения о дешевизне.

Представителем этого типа является теперешний самолет К-5, но представителем неудачным, т.к. его линейные размеры слишком велики и он перетяжелен.

На нем мотор М-15 работает на пределе и быстро изнашивается. Сохранив ту же кабину на 8 пассажиров и немного перекомпановав его общий вид можно уменьшить размеры и следовательно, вес самолета. Мотор М-15 тогда будет соотаетствовать такому самолету.

Необходимо также радикально улучшить аэродинамику достичь максимальной скорости в 250 км/час.

Практически - это значит создать совершейно новый самолет, изменив, быть может, даже схему, но на это надо пойти, раз мы хотим иметь настоящий современный самолет, а не тип 3-х летней уже давности, нужно преодолеть традиции завода и резко порвать с его установтвщимися схемами.

6. Средний линейный самолет

на 12-15 пассажиров, т.е. на 1500 кг коммерческой нагрузки.

С 3 моторами М-22 или М-15 - 3х450 - 1350 л.с.

Цельнометаллический типа Форда или

улучшенный АНТ-9

Возможны 2 мотора по 600-700 л.с.

Частично может быть поставлен на поплавки для речных авиалиний.

Самолет АНТ-9 соответствует этому типу только по схеме и близок по размерам, но уступает Форду по полезной отлдаче.

При том же примерно весе он берет 9 пассажиров вместо возможных 15 у Форда и слишком мало превосходит К-5. Тот хоть и не блестящая машина, но все же пол сравнению с АНТ-9 выглядит и дешевым и экономичным, очень выгодно выделяясь в этом последнем отношении.

Везя 8 пассажиров вместо 9 он расходует мощность вдвое меньшую. К тому же, АНТ-9 не может продолжать нормальный полет на 3-х моторах и, следовательно, 3-моторность не дает ему гарантию безопасности. Форд же может лететь на 2-х моторах с полной нагрузкой. Если АНТ-9 дать моторы на 450 сил, то всетаки в нем негде будет рахестить больше 9 пассажиров. Короче говоря, здесъ тоже требуется создание нового самолета под данный тип с лучшим использованием заграничного опыта, с лучшей весовой отдачей и с использованием тех же многих улучшенных деталей, которые отмечают хороший заграничный самолет от наших, еще более примитивных.

Скорости 160-240 км/час

Существует намерение сделать из АНТ-9 самолет для высокогорных аэрониний путем постановки на него 3-х М-22. Нам такая вещь не кажется возмоджной. На большой высоте его посадочная скорость вырастет еще больше, что при малых размерах горных аэродромов создаст непреодолимые препятствия к его применению. Да и полезная отдача еще уменьшится, т.к. едва ли он будет брать больше 5-6 пассажиров, здесь нужен самолет с гораздо меньшей нагрузкой крыльев и, следовательно, меньшей посадочной скоростью.

7. Универсальный самолет - амфибия

-комбинированный сухопутьный с приставными поплавками и подъемным шасси.

по 2 мотора М-26 или 2хМ22 или 2хМ52

тип Ш-4 и Ш-5

Конструкция - смешанная

Этот самолет по своей схеме является нормальнным сухопутным самолетом с фюзеляжем, к которому может быть присоединен добавочный большой поплавок. В этом виде получает контуры лодки. Два боковых поплавка будут служить для поперечной устойчивости. Шассикрепится к фюаедяжу, имеет подъемное устройство и не зависит от наличия поплавка.

По сути дела, это два разных самолета, но в целях унификации деталей мы выполняем их как один комбинированный. Это не всегда будет обоаначать, что стоит только одеть поплавки, как сухопутный самолет непременно станет амфибией - и наоборот. Для сухопутного самолета желательна, например, полотняная обтяжка фюзеляжа, а для лодки ее лучше иметь жесткой. Но во всяком случае, все главные детали остануться теми же во всех случаях. По типу такой самолёт явится наиболее универсальным для всех возможных. Он не будет особенно схоростным/, но мы в нем можем получить иалую посадочную скорость, а это даст ему особенно как амфибии проникать в такие места, куда не сунется никакой другой.

Применения этого самолета весьма многообразны.

1. Аэросъемочный сухопутный

2. Аэросъемочный амфибия (с М-26)

3. Пассажирский сухопутный

4. Пассажирский амфибия

5. Горный пассажирский сухопутный (с М-22)

6. Арктическая амфибия (с М-33)

7. Сельскохозяйственный самолет (с М-26)

8. Санитарная амфибия

Скорости сухопутного - 75-180 с М-26

80-220 с М-22

Скорость амфибии - 80-170 с М-26

85-200 с М-22

Основное применение данного типа - аэрофотосъемка и к этому назначению должна быть приспособлена носовая часть фюзеляжа. В ней должен помещаться экипаж из 3-х человек и фотоаппаратура. Приспособление остальной части фюзеляжа под пассажирскую кабину не должно вызвать эатруднения. 8 пассажиров. Пассажирская амфибия предназначается для всех северных и сибирских меридиональных линий вдоль больших рек и вглубь территории. И такой тип - не особенно скоростной, но с малой посадочной скоростью будет иметь большие возможности проникновения а места без аэродромов. Вариант пассажирской амфибии с мотором М-33 водяного охлаждения и с усиленным поплавком может работать в Арктике. Вместо колес на оси шасси будут посажены лыжи. Поплавки - и главный и боковые лучше сделать деревянными для дешевизны. Фюзеляж - сварной. Крылья и оперение из кольчугаллюминия в полотняной обтяжкой. Как сухопутный пассажирский данный тип самолета будет обслуживать аэролинии в Срелней Азии взамен легкого линейного содержащего дерево в своей конструкции, как горный пассажирский /с М-22/ он будет иметь роетмущества перед такими самолетами как АНТ-9 в виде своей посадочной скорости и высокого потолка.

Как сельско-хозяйственний самолет, он будет служить как аэропыл, а также и для всех видов посевов к чему мы сейчас подходим вплотную. Это должен бытъ тип самолета наиболее широкого применения в сельском хозяйстве.

7а В пределах данного рода самолетов один вид - пассажирская амфибия скоростная под 2 х М-22

Это приспособленный военный тип МБР - 3

деревянной конструкции

нагрузка - 6 пассажиров

скорости - 100 - 230 клм.

Если и будет применяться, то в небольшом количестве экземпляров и иногда только как летлодха /без шасси/ на гндролиниях приморских  и речных.

8а Г а д р о с а м о л е - средний линейный лодочный

Для морских аэролиний.

с 2-мя М-34 или 4х М-22

По летний вес 13 - 14 тонн

Цельнометаллический

Переделанный МДР - 3

Заменяется МДР - 4 с 2 х М-35 или 4х М-34

срок опытного экз. - УШ - 34 г.

Ш. самолеты большой грузоподъемности

От 2-х тонн коммерческой нагрузки. Цельнометаллческие

Об этих трудно говорить подробно, т.к. они принадлежат завтрашнему дню. О некорых нельзя сказать ничего кроме названия. Типаж их тоже можно перечислить только примерно.

9. Линейный самолет на 32 пассажира

АНТ-14 5 х М-22

Для материальных аэролиний

10. Линейный самолет на 60 пассажиров

ТБ-4 (АНТ-20) или К-7

Желательно размещение моторов в крыле и передаточные валы к винтам.

11. Гидросамолет

по 4 тонны коммерч. нагрузка пассажирской и грузовой

МТБ - 3 /лодка/

6 х М-34

4 х М - 35

12. Пассажирский и грузовой

6 х М - 35 или М-44 /ТБ - 6/ У-34

13. Пассажирский и транспортный

на 30 тонн, коммерч. нагрузки /ТБ-7/

14. Гвдросамолет 2 - лодочный на 40 тонн общего веса.

Кроме этих типов должны быть построены следующие рекордные самолеты в 1 - 2 экземплярах.

15. Скоростной гидросамолет 2 х М-34

16. Для дальних рейдов

17. Высотный для стратосферы

Эти типы не могут быть реализованы быстро ввиду слабости нашей моторостроительной техники, но работу над ними надо вести (305).

3 октября 1931 В.М.П. приказом по ЦАГИ N 190 (1077,167) был освобожден от обязанностей помошника начальника отдела АГОС по технической части и назначен начальником секции тяжелых самолетов (1077,9).

3 октября 1930 года вышел Приказ ВВС N 174/71:

Для проверки боевой готовности, слетанности и подготовленности летного состава в отношении решения быстро и отчетливо аэронавигационных задач с 31 августа по 3 сентября с.г. были выполнены 3 оперативных перелета.

1. Звено под командой командира звена Неумывакина в составе 3-х самолетов Р-1 - М5 24-й Развед. эскадрильи по маршруту Харьков-Гомель-Витебск-Брянск-Харьков общим протяжением 1530 км. Звено вылетело из Харькова 31 августа в 16 часов 40 минут. Вернулось выполнив маршрут 1 сентября в 17 часов 15 минут.

2. Звено под командой вр. и д. командира звена Пикен, в составе 3-х самолетов Р1-М5, 54 штурмовой эскадрильи по маршруту Воронеж-Харьков-Ктев-Бобруйск-Брянск-Воронеж, общим протяжением 1800 км. Звено вылетело из Воронежа 1 сентября в 10 часов и вернулось, выполнив маршрут 3 сентября в 15 часов.

3. Звено под командой командира звена Фаюткина, в составе 3-х самолетов Р1-М5, 44-й легко-бомбардировочной эскадрильи по маршруту: Новочеркасск-Харьков-Киев-Бобруйск-Гомель-Харьков-Новочеркасск, общим протяжением 2350 км. Звено вылетело из Новочеркасска 31 августа в 16 часов, вернулось выполнив маршрут 2 сентября в 9 часов 20 минут. (2978,33-34).

3 октября 1930 года пом. начальника 1-го отдела Мусселиус писал:

С оперативной точки зрения перелет показал возможность переброски соединений тяжелой авиации из черного моря в Балтийское и обратно в течение 4- дней.

Прилагаемые к отчету фотоснимки показывают, что строй самолеты держали скверно... (2978,30).

Другие оборонные отрасли:

3 октября 1931 г.

«Рапорт» о приобретении одежды и обуви для Л. К. Рамзина. 3 октября 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

Архив:

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 94—103

3 октября 1931 г.

ПОМ. НАЧ. ТЕХ. ОТД. ЭКУ ОГПУ

тов. СОКОЛОВУ

РАПОРТ

Прошу Вашего разрешения о приобретении для Л. К. РАМЗИНА одного пальто, ботинки и галоши.

Уполномоченный «3» октября 1931 года

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 2. Л. 94—103. Машинописный подлинник, подпись-росчерк (неразборчиво), здесь же машинописью «(Наумин)». Число в дате вписано от руки (19076).

3 октября 1931 г.

Протокол совещания в «рабочем домике» Бутырской тюрьмы о заказах на изготовление необходимых комплектующих для котла. 3 октября 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

3 октября 1931 г.

ПРОТОКОЛ № 19

ПОСЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ДОМИКА

БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЫ

от 3/Х-31 г.

Присутствовали:

Нач. ОКТ № 11 — НАУМИН

Инж. — ФЮНЕР

Профессор — РАМЗИН.

Тов. НАУМИН сообщает Л. К. РАМЗИНУ о положении дела с заказом на заготовку в «Электростали» и на прокатку труб в Днепропетровске и предлагает ФЮНЕРУ сообщить технические подробности и продемонстрировать материал для возможного изменения или санкции и визы Л. К. РАМЗИНА.

РАМЗИН проверяет текст поданной ФЮНЕРОМ справки 3/Х-31 г. в Стальсбыт для разбивки и основных условий заказа труб в Днепропетровске и рапорт его Нач[альнику] ОКБ № 11, — РАМЗИН соглашается с текстом, его визирует и санкционирует мероприятие.

РАМЗИН читает письмо Стальсбыта от 3/Х-31 г. № 35-323 о консультации вопроса о размере заготовки в Стальсбыте и санкционирует и визирует его равно, как и черновик письма Электростали о прокатке и обдирке ею нужных Днепропетровскому заводу размеров заготовки.

РАМЗИН соглашается, по дальнейшему краткому докладу ФЮНЕРА, с постановкой загиба и сварки труб в змеевики на заводе Компрессор и с передачей ему заказа на эту работу, но параллельно высказывает мнение о желательности запросить Таганрогский и Ленинградский котельные заводы о возможности командировки ими на завод Компрессор мастеров специалистов по загибке для инструктажа, в случае, если у них самих есть опыт по такого качества работе.

НАЧАЛЬНИК ОКБ № 11 Наумин

ИНЖЕНЕР ОКБ № 11 М. Фюнер

РГАЭ. Ф. 38. Oп. 1. Д. 1. Л. 45. Машинописный подлинник, подписи — автографы.

За рубежом:

С 3 по 5 октября 1931 Clyde Pangborn и Hugh Herndon совершили беспосадочный перелет через Тихий океан на моноплане Bellanca CH-200. Длительность 41:31 и расстояние 5000 миль между Samushiro (300 миль к северу от Токио) и Wenatchee, Вашингтон (2100).

3 октября в 1931 году состоялся первый беспосадочный перелет через Тихий океан. Его осуществил майор Клайд Пенгбон и Хью Херндон на самолете "Мисс Видол". Вылетев из Сабиширо (Япония) и пролетев расстояние 7335 км 5 октября они приземлились в Веначчи (Вашингтон, США) (14788).

3–5 октября 1931 Клайд Пэнгборн и Хью Херндон совершают первый беспосадочный перелет через Тихий океан от пляжа Самуширо, Япония, до Уэнатчи, Вашингтон, за 41 час на самолете Miss Veedol, специальном самолете Bellanca J-300 для дальних полетов (20804).

3 октября 1931 года — стартовал первый беспосадочный перелёт через Тихий океан. /США, Япония/

В 1931 году японская газета Asahi Shimbun назначила приз в 25 000 долларов за пересечение Тихого океана на самолёте без промежуточных посадок. Попытать счастья решили авиаторы из США — Клайд Пэнгборн и Хью Херндон-младший. За их плечами была неудачная попытка совершить кругосветный перелёт летом того же года.

Рекордный перелёт Пэнгборн и Херндон выполнили на моноплане Bellanca CH-400 Skyrocket с именем собственным Miss Veedol. Самолёт максимально облегчили. Для увеличения скорости шасси сбрасывали сразу после взлёта. На борт Miss Veedol погрузили 3464 литров топлива и 170 литров моторного масла.

Взлетев с пляжа Сабаширо, на северном побережье острова Хонсю, авиаторы за 41 час 13 минут пересекли Тихий океан. Полёт окончился приземлением «на брюхо» возле городка Ист-Уэнатчи, штат Вашингтон. Клайд Пэнгборн и Хью Херндон получили свой приз, а также награды от правительств Японии и США (22300).

3 октября 1931 состоялся первый полет Latécoère 290 г. (20804).

3 октября 1931 года — первый полёт бомбардировщика-торпедоносца Latécoère 290. /Франция/

В 1927 году Latécoère разработала успешный почтовый самолёт Latécoère 28. Спустя 2 года конструкторы компании решили взять его за основу для проекта торпедоносца. Новый самолёт получил обозначение Latécoère 290.

Аналогичный по конструкции своему предшественнику, Latécoère 290 был высокопланом с неубираемым шасси (на заводе ставили колёсное шасси, которое позже меняли на поплавковое). Оснащался двигателем Hispano-Suiza 12Nbr (650 л.с.) Максимальная скорость — 210 км/ч, дальность полёта — 700 км. Вооружение состояло из 3 × 7,7-мм пулемётов + 1 торпеда или 2 × 150-кг бомбы.

После успешных испытаний, Latécoère 290 начали поступать в эскадрильи Морской авиации Франции. Было выпущено 35 самолётов основной модификации + 3 экспериментальных, отличавшихся в основном двигателями. Latécoère 290 эксплуатировались до 1939 года (22300).

3 октября 1931 Бразилия восстанавливает контроль ВМС Бразилии над военно-морской авиацией, создавая корпус морской авиации, который берет на себя управление военно-морской авиацией от генерального штаба (20804).

Другие оборонные отрасли:

4 октября 1931 года 152-мм пушка завода "Красный Путиловец" (опытный образец без номера) была доставлена на НИАП

С 4 октября 1931 года по 7 марта 1932 года 152-мм пушка завода "Красный Путиловец" была испытана 119 выстрелами. Система имела дульный тормоз и штатный передок. Тело пушки было наложено на лафет от 203-мм гаубицы "Красный Путиловец" из первой валовой партии. После повреждения канала ствола пушка была отправлена на завод "Красный Путиловец" (3861).

4 октября 1931 по распоряжению правительства была создана специальная комиссия для тщательного изучения танка Гротте. В нее вошли представители УТМ и ВОАО. Комиссия решила: “Считать, что танк ТГ в данном виде является чисто экспериментальным типом танка, на котором д.б.б. опробованы в работе все механизмы, представляющие практический интерес” (4402).

4 октября 1931 г. по распоряжению правительства была создана специальная комиссия по тщательному изучению танка Э. Гроте. В нее вошли представители УТМ и ВОАО. Ознакомившись с машиной и заслушав доклад конструктора, комиссия решила: «Считать, что танк ТГ в данном виде является чисто экспериментальным типом танка, на котором должны быть опробованы в работе все механизмы, представляющие практический интерес.» Из-за чрезвычайно высокой стоимости, составлявшей 1 500 тыс. руб. (для сравнения: БТ-2 обходился казне всего в 60 тыс. руб.), ТГ даже при устранении всех отмеченных недостатков никак не мог быть принят для серийного производства и оснащения РККА. Комиссия отметила множество талантливых технических идей инженера Гроте, ранее никогда не использовавшихся в танкостроении, но полностью себя оправдавших. Учитывая то, что конструктор Э. Гроте не был прежде связан с танкостроением, а советские инженеры во время работы с ним получили большой опыт по постройке столь сложной машины и изучили лучшие для того времени заграничные танки, от дальнейших услуг Гроте было решено отказаться. Дальнейшие работы над танком ТГ поручили новому КБ под руководством Барыкова. Изготовленный же образец ТГ по окончании испытаний был отремонтирован на заводе «Большевик», поскольку планировалось задействовать его в военных парадах. Однако наркомвоенмор К. Ворошилов не одобрил подобное использование столь секретной машины, и потому в начале 1934 г. танк ТГ был перевезен в подмосковную Кубинку, где занял место среди образцов, хранящихся на НЗ (10733,254).

4 октября 1931 года по распоряжению советского правительства была создана специальная комиссия для тщательного изучения танка Гроте. Ознакомившись с машиной и заслушав доклад конструктора, комиссия решила: « Считать, что танк ТГ в данном виде является чисто экспериментальным типом танка, на котором должны быть опробованы в работе все механизмы, представляющие практический интерес». Из-за чрезвычайно высокой стоимости, составлявшей 1,5 млн. рублей (для сравнения: БТ-2 обходился всего в 60 тыс. рублей), ТГ даже при устранении всех отмеченных недостатков не мог быть принят для серийного производства. К этому времени от дальнейших услуг Гроте и других немецких инженеров отказались, и они вернулись в Германию. КБ ЛВС)-5 было реорганизовано, в его состав вошли конструкторы М.П.Зигель, БААндрыхевич, А.Б.Гаккель, Я.Н.Обухов и другие. Возглавил конструкторское бюро молодой энергичный инженер Н.В.Барыков, ранее работавший заместителем Гроте (15608).

4 октября 1931 г. по распоряжению правительства была создана комиссия для тщательного изучения ТГ. Комиссия решила: «Считать, что танк ТГ в данном виде является чисто экспериментальным типом танка, на котором должны быть опробованы в работе все механизмы, представляющие практический интерес». Комиссия отметила множество талантливых технических идей инженера Гроте, ранее никогда не использовавшихся в танкостроении. Учитывая, что советские инженеры во время работы с Гроте получили большой опыт по постройке столь сложной машины и изучили лучшие для того времени заграничные танки, от дальнейших услуг Э. Гроте было решено отказаться. Последующую работу над танком ТГ поручили КБ под руководством Н. В. Барыкова. В конце 1931 г. это КБ получило задание на проектирование, с учётом опыта постройки ТГ, нового многобашенного танка прорыва массой в 35 т. В 1932 г. такая машина была построена — танк Т-35 (15132).

Армия:

4 октября 1931 А.К. Сивков и А.И. Берг приняли участие в учебной атаке торпедных катеров M.A.S., базировавшихся на Специю (15736).

Жизнь и внутренняя политика:

4 октября 1931 г. СНК РСФСР утверждает "Положение о Главном управлении рабоче-крестьянской милиции при СНК РСФСР" (10303).

Авиапромышленность:

С 5 октября по 3 ноября 1931 в НИИ ВВС проходили испытания серийного самолета Р6-2М17.

Испытание головного серийного самолета Р6-2М17

Испытание начато 5 октября 1931 года

Испытание закончено 3 ноября 1931 года

Всего полетов – 21, число дней занятых полетами – 12

Несмотря на обусловленный протоколом заседания в ВАО 6 сентября 1931 года срок предъявления самолета Р6, для испытания в НИИ к 7 сентября 1931 года самолет был предъявлен лишь 3 октября 1931 года.

Постройка завода № 22, головной серийный (6931).

C 5 октября по 3 ноября 1931 г. состоялись испытания головного серийного самолета Р6-2М17.

Число дней занятых полетами - 12

Число полетов - 21

Несмотря на обусловленный протоколом заседания в ВАО 6.09.1931 г. срок предъявления самолета Р6 для испытаний в НИИ к 7.09.1931 г., самолет был предъявлен лишь 3.10.1931 г.

Самолет Р6 постройки зав. N 22 головной серии.

Заключение

Констатируя некоторое снижение летных данных головного серийного самолета Р6-2М17 по сравнению с опытным экземпляром, отметить что даже с этими данными самолет не уступает большинству состоящих в настоящее время на вооружении самолетов соответствующего класса (3273).

5 октября 1931 начались гос. испытания АНТ-7 (Р-6). Обнаружилась вибрация оперения. Исправили, запустили в серию на заводе 22. Сделали 45 до 1932, передали на 31 завод для выпуска на поплавках Ж. Всего произвели 400 Р-6 (92,352) до 3 ноября 1931 (2671,14).

Это был первый серийный Р-6 (АНТ-7) с М-17. Всего делали до 1936 еа 22, 31 и 126 407 (1852,47).

По другим данным это были испытания серийного 22 завода N 2201 с 2М-17. Уступал эталону и А.Н.Т. поручили модифицировать (346,35).

Испытания проходили до 3 ноября 1931 (1017,200).

По другим данным до 3 декабря 1931 (1017,204).

С 5 октября по 3 ноября 1931 г. шли госиспытания первого серийного Р-6. От опытной машины он отличался моторами М-17 (советской копией BMW VI) и несколько измененными радиаторами. Серийный самолет был на 126 кг тяжелее опытного; основную лепту внесли моторы - 60 кг. Отечественные колеса вместо импортных добавили 28 кг. Оставшиеся 38 кг распределялись между различными частями планера. Головной Р-6 уступал опытному в максимальной скорости горизонтального полета 12-13 км/ч и около 1000 м в практическом потолке. Ухудшилась и скороподъемность. Показатели горизонтального маневра практически не изменились. На снижение летных данных оказало влияние даже не столько перетяжеление самолета, сколько ненадежная работа двигателей. Хотя М-17 номинально должен был выдавать ту же мощность, что и немецкий мотор, на практике он постоянно недодавал обороты. Кроме того, двигатели перегревались, вынуждая летчика убирать газ.

В списке дефектов отмечалось в основном то, что ЦАГИ внес при доработке в опытный образец, а на серийной машине отсутствовало, поскольку и доработки, и изготовление головной машины фактически осуществлялись параллельно. Моторамы стояли старые, не усиленные, и тряслись в полете. Козырек пилотской кабины не имел окантовки и боковых стекол. Отметили вибрации оперения. Кроме того, в отчете НИИ записали: "Необходимо констатировать весьма низкое качество производства самолета...".

Однако, несмотря на все недостатки, общий отзыв о машине оказался одобрительным.

Вывод НИИ гласил: "Несмотря на некоторое понижение летных данных, головной серийный самолет Р6-М17 не хуже, а по некоторым показателям даже лучше самолетов соответствующего класса, состоящих на вооружении на Западе, уступая лишь лучшим опытным образцам". Это действительно было так. Правда, "крейсеров" в мире почти никто не строил, поскольку не планировал или не мог себе позволить иметь флот тяжелых бомбовозов. Поэтому сравнение можно было провести лишь с рядом французских машин, которые фактически были не "крейсерами", а многоцелевыми самолетами. После того как головной Р-6 выдержал испытания, серийным самолетам был открыт путь в строевые части ВВС РККА. Эталоном для серии стал № 2201, на котором смонтировали и отладили оборудование и вооружение (12036).

С 5 октября до 3 ноября 1931 г. шли испытания головного Р-6. От опытного он отличался моторами М-17 (советской копией ВМ\Л/ VI) и несколько изменёнными радиаторами. Серийный самолёт стал на 126 кг тяжелее опытного. Основную прибавку внесли моторы - 60 кг. Отечественные колёса, установленные вместо импортных, добавили 28 кг. Оставшиеся 38 кг распределились между узлами планёра. Головной Р-6 на разных высотах уступал опытному образцу в максимальной скорости горизонтального полета 12-13 км/ч и около 1000 м в практическом потолке. Ухудшилась и скороподъёмность. Показатели горизонтального манёвра практически не изменились. На снижение лётных данных оказало влияние даже не столько перетяжеление самолёта, сколько ненадёжная работа двигателей. Хотя М-17 номинально должен был выдавать 500/730 л.с. - столько же, сколько исходный ВМ\Л/ VI, на практике он постоянно недодавал обороты. Кроме того, моторы перегревались.

И снова в НИИ ВВС отметили 46 дефектов. Частично они повторяли относящиеся к опытной машине. На № 2201 не было выполнено в полном объёме всё то, что ЦАГИ по результатам более ранних испытаний доработал на опытном образце Р-6. Стояли моторамы старого, неусиленного типа и тряслись в полёте. Козырёк пилотской кабины не имел окантовки, отсутствововали боковые стёкла - в кабину сильно задувало. В диапазоне скоростей 115-150 км/ч отмечалась тряска оперения, носовой и хвостовой частей фюзеляжа. В отчёте записано: «На спирали очень сильно вибрирует хвостовое оперение...».

Вообще «накопали» немало: «устойчивость поперечная неудовлетворительная»; «обзор вперёд закрыт носом самолёта, обзору вперёд в стороны мешают моторы»; при пикировании возникала большая нагрузка на штурвал и так далее. Наводка самолёта на цель при бомбометании с горизонтального полёта оказалась затруднительной - ни пилот, ни штурман-бомбардир не имели окон в полу кабины. У экипажа не было никаких средств связи между собой. Педали ножного управления у лётчика признали неудобными.

Много замечаний касались эксплуатации. В отверстие, из которого выходил костыль, забивалась грязь - предложили сделать полотняный чехол. Верхний откидной капот мотора не фиксировался в поднятом положении, угрожая в самый неподходящий момент упасть на голову механику. Над маслобаками и кранами не имелось люков. Чтобы добраться до магнето двигателя, надо было снять переднюю кромку крыла, которую НИИ требовал приклепать намертво. Туго работали жалюзи радиаторов, сами они постоянно текли.Всё это предполагалось исправить на последующих сериях, начиная с первых месяцев 1932 г. Вместе с ЦАГИ вину за многочисленные недоработки в полной мере разделял завод № 22, по этому поводу из НИИ ВВС сообщали: «Необходимо констатировать весьма низкое качество производства самолёта...»

Однако, даже учитывая всё выше сказанное, общий отзыв о машине звучал одобрительно: «Несмотря на некоторое понижение лётных данных, головной серийный самолёт Р6-2М17 не хуже, а по некоторым показателям даже лучше самолётов соответствующего класса, состоящих на вооружении на Западе, уступая лишь лучшим опытным образцам». И это соответствовало действительности. Правда, воздушных «крейсеров» в мире практически никто не строил, и сравнение можно было провести только с рядом французских машин. Головной Р-6 испытания выдержал, путь в строевые части ВВС РККА серийным самолётам был открыт.

На будущее НИИ ВВС рекомендовал использовать создававшиеся тогда моторы М-34 (несколько ранее предлагали и М-32, так и не вышедший из стадии опытного образца), ввести тормозные колёса, усовершенствовать шасси. Для варианта дальнего разведчика потребовали спроектировать дополнительные баки на 600 - 700 кг бензина - поскольку дальность 1680 км, определённая на испытаниях, в этом случае не отвечала поставленным задачам. Предложили создать и чисто бомбардировочный вариант Р-6, который по своим данным мог занять место между ТБ-1 и Р-5.

Чуть позже на самолёте № 2201 смонтировали полный комплект вооружения и почти всё оборудование и с помощью ЦАГИ довели это «до ума». Машина стала эталоном для серии. Она проходила повторные испытания в НИИ ВВС с 22 января по 7 апреля 1932 г. и успешно их выдержала. Экипаж состоял из лётчика Миндера и летнаба Бобкова.

Специалисты НИИ порекомендовали в дальнейшем переделать капоты моторов по образцу ТБ-3, ввести разрезные элероны, удлинить носовую часть фюзеляжа и заменить фотоаппарат на новый АФА-13 (12264).

5 октября 1931 С.П.К. впервые встретился с Ф.А.Цандером на подмосковном аэродроме Осоавиахима (пост. разъезд 133 Октябрьской жд), когда С.П.К. демонстрировал планер БИЧ-8 (105,135).

Осенью 1931 С.П.К. получил разрешение испытать БИЧ-8, который с 1929 не использовался. На подмосковной станции выполнил 12 полетов и возникла мысль приспособить его под ЖРД (2544,59).

5 октября 1931 г. Королёв пригласил на аэродром Цандера и продемонстрировал ему полёты бесхвостого планера. Через два дня Королёв и Черановский приехали посмотреть на запуски ЖРД Цандера ОР-1, работающего на бензине и жидком кислороде. Так сложился конструкторский коллектив по созданию ракетоплана РП-1 (17489).

5 октября 1931 была встреча СПК с Ф.А. Цандером на аэродроме ОХА для осмотра планера БИЧ-8 (ААН, ф. 573, оп. 3, № 38) (10676).

5 октября 1931 года зам. начальника НИИ ВВС Аузан писал письмо N 453/489 председателю РВС Ворошилову.

1. По самолетам

| Наименование | Кто | Охлажд. | Мощн. | Вес | Удельн. | Высотн. | Новый | Степень выполнения на 1 октября 1931 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| моторов | строит |  |  | в кг | вес |  | срок |  |
|  |  |  |  |  |  |  | престав. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на гос. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | испыт. |  |
| Для истребителей | ВАО | возд. | 450 | 415 | 0,92 | 2000 | 1 февр. | Находится в серийном производстве. Изготовляем. |
| М-15 |  |  |  |  |  |  | 1931 г. | заводом 24 моторы передаются на эксплоатацию в |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГВФ. Мотор до сего времени на гос. испытания не |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предъявлен. Отделом в наст. время мотор ставится |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на станок для проведения сравнительных 100 час. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | испытаний с мотором М-22 целиком из русских |
|  |  |  |  |  |  |  |  | материалов. |
| Для тяжелых | ВАО | водян. | 1000 | 840 | 0,84 | 4000 | 20 мая | Мотор прошел гос. испытания неудоветворительно. |
| Бомбардировщиков |  |  |  |  |  |  | 1931 г. | НИИ ВВС признано целесообразным построить |
| ФЭД-3 |  |  |  |  |  |  |  | экспериментальную серию на предмет изучения и |
|  |  |  |  |  |  |  |  | устранения дефектов и испытаний моторов на |
|  |  |  |  |  |  |  |  | самолетах. Мотор в производство запущен. |
| Для истребителей | ИАМ | -"- | 600 | 400 | 0,66 | 5000 | 1 мая | Общая компановка мотора в чертежах окончена. В |
| М-32 |  |  |  |  |  |  | 1932 г. | настоящее время ведется разработка рабочих |
|  |  |  |  |  |  |  |  | чертежей. Часть поковочных чертежей сдана в |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заказ. |
| Для истребителей | ИАМ | возд. | 600 |  | 0,63 | 5000 | 1 марта | Общая компановка мотора окончена. Полученные |
| М-38 |  |  |  |  |  |  | 1932 г. | по подсчетам данные мотора не соответствуют |
|  |  |  |  |  |  |  |  | техническим требованиям ВВС. ИАМ"у указано, что |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мотор по этим данным не может заменить М-38 и |
|  |  |  |  |  |  |  |  | что постановление РВС должно быть выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  | точно и в срок. Что же касается запроектированного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИАМ"ом мотора, он может быть последним |
|  |  |  |  |  |  |  |  | построен исключительно как тип переходный в |
|  |  |  |  |  |  |  |  | целях конструирования. |
| Для тяжелых | ИАМ | водян. | 2000 | 1800 | 0,9 | 3500 | 1 июля | Проектирование мотора окончено. Рабочие чертежи |
| бомбардировщиков |  |  |  |  |  |  | 1932 г. | переданы в производство. В связи с загрузкой |
| М-44 |  |  |  |  |  |  |  | завода ИАМ"а мотором М-34, работа по мотору М-44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отнесена к второочередной. |
| Для тяжелых | ИАМ | -"- | 1250 | Требования должны быть |  |  |  | Проектирование начнется после гос. испытаний |
| бомбардировщиков |  |  | 1500 | представлены ИАМ"ом. |  |  |  | мотора М-34. |
| М-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для разведчика | ИАМ | -"- | 750 | 540 | 0,74 | 5000 | 1 июля | Мотор предъявлен на гос. испытания с пониженными |
| М-34 |  |  | 900 |  |  |  | 1932 г. | протв технических требований ВВС данными. Мотор |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ставится на станок для проведения 100 час. испытан. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовлено 3 образца. |
| Нефтяные моторы |  |  |  |  |  |  |  | ИАМ"ом ведутся экспериментальные работы по |
|  |  |  |  |  |  |  |  | одноцилиндровым установкам. 4 установки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заканчиваются производством. Отдел нефтяных |
|  |  |  |  |  |  |  |  | двигателей приступает к проектированию 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сильного мотора водяного охлаждения. По линии |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всесоюз. дизельного института спроектирован |
|  |  |  |  |  |  |  |  | авиадизель 1000 л.с. Техническое совещание |
|  |  |  |  |  |  |  |  | признало необходимым внести ряд конструктивных |
|  |  |  |  |  |  |  |  | изменений. Задание по дизелю Паккард 220 НР |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИАМ"ом не выполнены. |

2. По самолетам.

| Наименование |  |  | Основные летно-тактические данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| самолетов | Макс. | Скоропод. | Потолок | Вооружение | Радиус | Время | Степень выполнения на 1 октября 1931 г. |
|  | гориз. | мин. на | в м |  |  | действ. | предъяв. |
|  | ск. в | высоту |  |  |  |  | на гос. |
|  | км на |  |  |  |  |  | испыт. |
|  | высоте |  |  |  |  |  |  |
| ТБ-4 | - | - | - | 10 пулем. | 1000 | 1 мая | Постановлением РВС от 5 августа 1931 года |
|  |  |  |  | 2 пушки |  | 1931 г. | срок представления самолета с шестью |
|  |  |  |  | с перегр. |  |  | моторами М-34 на гос. испытания отсрочен |
|  |  |  |  | 25% |  |  | до 1 мая 1932 года. В настоящее время ЦАГИ |
|  |  |  |  | 6000 кг |  |  | Цаги проводит сборку крыльев, фюзеляжа, |
|  |  |  |  | бомб |  |  | оперения. К устнавленному времени подачи |
|  |  |  |  |  |  |  | моторов (начало февраля) самолет может |
|  |  |  |  |  |  |  | быть почти достроен, благодаря чему срок |
|  |  |  |  |  |  |  | его выпуска на аэродром определится |
|  |  |  |  |  |  |  | готовностью моторов М-34. |
|  |  |  |  |  |  |  | В связи с директивой зам. пред. РВС о |
|  |  |  |  |  |  |  | сокращении числа типов опытных с-тов |
|  |  |  |  |  |  |  | является целесообразным снять с ОКБ |
|  |  |  |  |  |  |  | стальной вариант ТБ-4 с уменьшенной |
|  |  |  |  |  |  |  | площадью крыльев для форбирования и |
|  |  |  |  |  |  |  | постройки более тяжелых бомбовозов. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Межак. |
| ТБ5-4ЮVI | 208/ | 19/ | 5000 | 6-10 пул. | 600 | 1 мая | ОКБ принято решение самолет с моторами |
|  | 3000 | 3000 |  | 1500 кг |  | 1931 г. | ЮVI без редуктора на гос. испытания не |
|  |  |  |  | бомб с |  |  | представлять. Моторы ЮVI с редуктором |
|  |  |  |  | перегр. |  |  | заказаны во Франции. Ожидается их |
|  |  |  |  | и за |  |  | получение. |
|  |  |  |  | счет |  |  | Срок передачи на гос. испытания самолета |
|  |  |  |  | горючего |  |  | ОКБ не установлен. |
|  |  |  |  | 4000 кг |  |  | Набл. инж. Вахмистров. |
|  |  |  |  | бомб |  |  |  |
| МИ3 2хМ34 | 300/ | 13/ | 7000 | 4 тяж. | 500 | 1 янв. | ОКБ закончило проектирование и |
|  | 3000 | 5000 | 8000 | пулем. |  | 1932 г. | приступило к постройке самолета. Можно |
|  | 6000 |  |  | 1 легк. |  |  | ожидать что срок представления на |
|  |  |  |  | пулем. |  |  | гос. испытания 1 января 1932 г. не будет |
|  |  |  |  |  |  |  | выдержн как по причине вероятного |
|  |  |  |  |  |  |  | запоздания моторов М-34, так и не |
|  |  |  |  |  |  |  | готовности конструкции самолета. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Межак. |
| ДИ3-М17 | 212/ | 22/ | - | 4 пул. | 250 | 1 февр. | Ввиду неудовлетвоения техтребованиям |
|  | 5000 | 5000 |  |  | 275 | 1931 г. | в отношении летных данным зам. пред. |
|  |  |  |  |  |  |  | РВС Гамарником принято решение самолет |
|  |  |  |  |  |  |  | на вооружение не принимать. |
| Р8-М27 | 245/ | 10/ | 7000 | 3 пул. | - | 1 мая | Несмотря на неутверждение боевой схемы |
|  | 3000 | 3000 |  |  |  | 1931 г. | самолета со стороны УВВС ОКБ |
|  |  |  |  |  |  |  | продолжает его постройку рассматривая |
|  |  |  |  |  |  |  | самолет как экспериментальный. |
|  |  |  |  |  |  |  | В настоящее время, т.е. через 5 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  | после того как самолет должен был выйти |
|  |  |  |  |  |  |  | на аэродром, заканчивается эскизный |
|  |  |  |  |  |  |  | проект Р8-М27 в схеме премлемой для ВВС. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Полехин. |
| Р8-М34 | 250/ | 8/10/ | 7000 | 3 пул. | 650 | 1 окт. | Работы не начаты. |
|  | 3000 | 3000 | 7500 |  | 750 | 1931 г. |  |
| МДР3-4ЮVI | 200/ | 20/ | 5000 | 4 пул. | 1000 | 1 июня | Вторично данный РВСС срок 10 сентября |
|  | 3000 | 3000 |  | 1 авт. | 1200 | 1931 г. | 1931 года выпуска самолета на госиспытан. |
|  |  |  |  | пушка |  |  | заводом N 39 не выдержан из-за задержек |
|  |  |  |  | 500 кг |  |  | в производстве. Срок подачи на госиспытан. |
|  |  |  |  | бомб |  |  | самолета не известен заводу. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Волков. |
| 2-я очередь (основные типы по системе вооружения). |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИ4- КК | 280/ | 8,5/ | 8000 | 4 пул. | 450 | 1 сент. | Постройка самолета с мотором Кертис |
|  | 5000 | 5000 |  |  | 500 | 1931 г. | Конкверор заканчивается. Его заводские |
|  |  |  |  |  |  |  | испытания должны начаться в 1-й декаде |
|  |  |  |  |  |  |  | ноября. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Холодов. |
| ДИ5-ФЭД | 270/ | 7,6/ | 8000 | 4 пул. |  | 1 июня | Работы не ведутся. Нет макета. |
|  | 3000 | 3000 |  | 1 авт. |  | 1931 г. |  |
|  |  |  |  | пушка |  |  |  |
| ТШ1-2М34 |  |  |  | 4-6 пул. | 150 | 1 янв. | Работы не ведутся, поскольку с-т |
|  |  |  |  | 1 авт. |  | 1932 г. | стоит в плане условно (до разрешения |
|  |  |  |  | пушка |  |  | РВС вопроса о необходимости иметь на |
|  |  |  |  | 800 кг |  |  | вооружении тяжел. двухмоторного |
|  |  |  |  | бомб |  |  | штурмовика). |
| МТБ3-4М34 |  |  |  |  |  |  | Согласно постановления РВС от 5 сентября |
|  |  |  |  |  |  |  | 1931 г. самолет снят из действующего плана |
|  |  |  |  |  |  |  | ЦАГИ, но д.б. предусмотрен в новом плане |
|  |  |  |  |  |  |  | опытного строительства, в связи с чем |
|  |  |  |  |  |  |  | ЦАГИ продолжает научно-исслед. работу и |
|  |  |  |  |  |  |  | расчеты по МТБ3, для последующей |
|  |  |  |  |  |  |  | проектировки и реализации в новом плане. |
| МК1-4М34 | 200/0 | - | 5000 | 2 авт. | Дальн. | сент. | ЦАГИ заканчивает макет. Представлен |
|  |  |  |  | пушки | 1500 | 1932 г. | эскизный проект. Схема самолета требует |
|  |  |  |  | 4 тяж. | при |  | изменений. Экипаж 8 чел. недостаточен, |
|  |  |  |  | пулем. | перегр. |  | необходимо 11 чел. В ближайшее время |
|  |  |  |  | (2 из | дальн. |  | будет рассмотрен макет и обсужден |
|  |  |  |  | них | 2400 |  | вопрос размещения экипажа и вооружен. |
|  |  |  |  | должны |  |  | Конструкция самолета разработана на 75%. |
|  |  |  |  | легко |  |  | Самолет может быть изготовлен и |
|  |  |  |  | заменятся |  |  | представлен на гос. испытания в срок 1 |
|  |  |  |  | авт. |  |  | октября 1932 г. |
|  |  |  |  | пушками) |  |  | Набл. инж. Кудрявцев. |
|  |  |  |  | 2500 кг |  |  |  |
|  |  |  |  | бомб за |  |  |  |
|  |  |  |  | счет |  |  |  |
|  |  |  |  | перегр. |  |  |  |
| Экспериментальные конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВС1-2М26 | 200/ | 12/ |  | 3 пул. |  |  | ВАО проектирование сам-та приостановило |
| (Р9-2М26) | 3000 | 3000 |  |  |  |  | и полагает сдвинуть срок его |
|  |  |  |  |  |  |  | представления на гос. испытания на |
|  |  |  |  |  |  |  | вторую половину 1932 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | При пересмотре плана опытн. строит-ва |
|  |  |  |  |  |  |  | на 1932-34 г. является целесообразным |
|  |  |  |  |  |  |  | заменить самолет Р9-2М26 самолетом |
|  |  |  |  |  |  |  | ВС2-2М26 совмещ. аналогично сам. Р9 |
|  |  |  |  |  |  |  | военное использование с применением |
|  |  |  |  |  |  |  | в гражд. возд. флоте в качестве |
|  |  |  |  |  |  |  | пассажирского и фотосъемщика. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Жемчужин. |
| ТШ2-М27 | 200/0 | 11,6/ | 5860 | 11 пулем. |  | 1 дек. | Согласно приказания начальника ВАО |
| (ТШ2-М17) | 3000 |  |  |  |  | 1930 г. | с-лет ТШ2-М27 должен быть передан |
|  |  |  |  |  |  |  | на гос. испытания 10 октября 1931 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Полехин. |
| И12-2ЮVI | 300/ | 10/ | - | 2 пушки |  | 1 июля | Самолет проходит заводские испытания |
|  | 5000 | 5000 |  | ДРП |  | 1931 г. | показавшие необходимость переделки |
|  |  |  |  |  |  |  | вертикального оперения, костылей и |
|  |  |  |  |  |  |  | замену заднего винта. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Межак. |
| И11-М-41 | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | Работы не ведутся. |
| (Электр.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Р5-М17 | Установка мотора М-19 |  |  |  |  | 1 дек. | Ввиду решения не строить серийно мотор |
|  |  |  |  |  |  | 1930 г. | М-19 работа по его установке прекращена. |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка разрезных крыльев. |
|  |  |  |  |  |  |  | ОКБ предполагает передать самолет Р5-М17 |
|  |  |  |  |  |  |  | на испытания во второй половине октября. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Жемчужин. |
| И5-ЮVI | 262,5/ | 9,6'-9,8'/ | 8120* | 2-4 пул. |  | I кв. | До наст. вр. несмотря на то, что |
|  | 0* | 5000 |  |  |  | 1931 г. | намечается серийная постройка самолетов |
|  | 245/ |  |  |  |  |  | И5-М15 опытный самолет, могущий быть |
|  | 5000 |  |  |  |  |  | образцом для серии, на испытания не |
|  | * Серийный самолет. |  |  |  | представлен. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания самолета И5 с высотным |
|  |  |  |  |  |  |  | мотором ЮVII показали полную выгодность |
|  |  |  |  |  |  |  | применения на самолете этого мотора. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Петров. |
| ТБ3-4М17 | 210/ | 22-25/ |  | 6-11 пул. |  | 1 окт. | Ввиду недоброкачественности покрышек |
|  | 220 | 3000 |  | 2000-4000 |  | 1930 г. | двухметровых колес англ. фирмы Палмер |
|  |  |  |  | кг |  |  | самолет полные испытания до настоящего |
|  |  |  |  |  |  |  | времени пройти не смог. |
|  |  |  |  |  |  |  | С целью замены двухметровых колес ОКБ |
|  |  |  |  |  |  |  | проектирует тележкт под спаренные |
|  |  |  |  |  |  |  | колеса диаметром 1350 мм, которые в |
|  |  |  |  |  |  |  | сентябре выпущены заводом N 1. |
|  |  |  |  |  |  |  | Самолет с тележками, бомбовым вооружен. |
|  |  |  |  |  |  |  | и устранением ряда мелких дефектов |
|  |  |  |  |  |  |  | должен быть предъявлен на испытания |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 октября 1931 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка же подкрыльных башен будет |
|  |  |  |  |  |  |  | закончена к 20 ноября 1931 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | На заводе N 22 ведетсяпостройка первой |
|  |  |  |  |  |  |  | серии самолетов ТБ3-4М17. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Вахмистров. |
| Р6-2М17 | 244/ | 8,09/ | 6500 | 5 пулем. |  |  | До наст. вр. завод N 22 не прдъявил |
|  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | на испытания головного самолета серии. |
|  |  |  |  |  |  |  | Поступает на испытания в первой декаде |
|  |  |  |  |  |  |  | октября 1931 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Вахмистров. |
| И8-Кертис | 310/ | 6-7/ | 8000 | 2 пулем. | Дальн. | 15 сент. | ОКБ до наст. вр. не представило самолет |
| Конкверор | 5000 | 5000 |  |  | 1,5-2 | 1930 г. | на испытания. |
|  |  |  |  |  | час. |  | Набл. инж. Гребенев. |
| И7-БМВVI | 277/ | 10,5"/ | 8000 | 2 пулем. |  |  | Проведенные (за исключением стрельб) |
| Е=7,3 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | гос. испытания самолета серии постройки |
|  |  |  |  |  |  |  | завода N 1 показали, что самолет имеет |
|  |  |  |  |  |  |  | данные ниже, чем у Хейнкеля НД-37. |
|  |  |  |  |  |  |  | Самолет И7-БМВVI Е-7,3 превосходит |
|  |  |  |  |  |  |  | И5-ЮVI горизонтальными скоростями и |
|  |  |  |  |  |  |  | уступает ему в отношении скороподъемн. |
|  |  |  |  |  |  |  | и маневренности. |
|  |  |  |  |  |  |  | Начальник ВВС принял решение постройки |
|  |  |  |  |  |  |  | небольшой серии И7-М17 для вооружения |
|  |  |  |  |  |  |  | нескольких частей ВВС. Серия в 80 с-тов |
|  |  |  |  |  |  |  | строится на заводе N 1. |
|  |  |  |  |  |  |  | Самолет И7-М17 позволяет легкую модифик. |
|  |  |  |  |  |  |  | в И7-М34, что несомненно значительно |
|  |  |  |  |  |  |  | улучшит его летные качества. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Гребенев. |
| ТБ-1-2М17 | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | Ведутся испытания аппаратуры. |
| (д/химич. |  |  |  |  |  |  |  |
| целей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Самолет | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | Ссылаясь на некомплект Бюро Особых |
| Горелова |  |  |  |  |  |  | конструкций ЦАГИ к работе по самолетам |
| под мотор |  |  |  |  |  |  | Горелова и парабола еще не приступил. |
| Вальтер |  |  |  |  |  |  |  |
| Самолет | Требования не установлены. |  |  |  |  |  |  |
| "Парабола" |  |  |  |  |  |  |  |
| М11 |  |  |  |  |  |  |  |
| И4-ЮVI | Требования не установлены. |  |  |  |  |  | Испытания самолета, снабженного |
| моноплан |  |  |  |  |  |  | предкрылками на концах крыльев |
|  |  |  |  |  |  |  | закончены. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Петров. |
| 1-ВГ |  |  |  |  |  |  | Ведется ремонт после аварии с изменением |
| геликоптер |  |  |  |  |  |  | конструкции отдельных деталей. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Квитко. |
| Вертолет |  |  |  |  |  |  | Ссылаясь на некомплект Бюро Особых |
| (автожир) |  |  |  |  |  |  | конструкций ЦАГИ работы по переделкам |
|  |  |  |  |  |  |  | построенного автожира с мотором Титан |
|  |  |  |  |  |  |  | ведет в очень слабом темпе. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Кравцов. |
| ТБ1а-2М17 | 186/0 | 33,5"/ | 3520 | 3 спарен. | Дальн. |  | Произведены испытания в Севастополе на |
| установлен. |  | 3000 |  | установки | 1320 км |  | поплавках Шорта за исключением |
| на поплавки |  |  |  | ДА |  |  | мореходных испытаний. Поставлен вопрос |
|  |  |  |  |  |  |  | о серийном изготовлении 22 пар поплавков |
|  |  |  |  |  |  |  | в морских шасси на заводе N 31. Готовность |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 пар поплавков возможно ожидать к |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 марта 1932 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Кудрявцев. |
| Р5-М17 |  |  |  |  |  | 1 апр. | Самолет запаздывает на гос. испытания на |
| на поплавках |  |  |  |  |  | 1931 г. | 5-6 месяцев. В ближайшие 10-15 дней |
|  |  |  |  |  |  |  | (примерно к 15 октября 1931 года) с-т |
|  |  |  |  |  |  |  | будет собран, опробован в воздухе с |
|  |  |  |  |  |  |  | Москва-реки и направлен на гос. испытания |
|  |  |  |  |  |  |  | в Севастополь. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Украинцев. |
| Р6-2М17 |  |  |  |  |  |  | Дан заказ ВАО на изготовление 3-х |
| на поплавках |  |  |  |  |  |  | опытных поплавков. По изготовлении с-т |
|  |  |  |  |  |  |  | будет испытан в Севастополе. Поднят |
|  |  |  |  |  |  |  | вопрос о включении в план ВАО 25 шт. Р6 |
|  |  |  |  |  |  |  | на поплавках. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Кудрявцев. |
| МДР2-2БМВVI | ном. 118 | 39,75 м/ | 3330 | 5 пулем. | 1060 | 1 окт. | Самолет с новыми поплавками большего |
|  |  | 3000 |  | бомбы в |  | 1930 г. | водоизмещения готов к испытаниям. |
|  |  |  |  | счет |  |  | Самолет к серийной постройке в 1932 году |
|  |  |  |  | перегруз. |  |  | планом не предусмотрен ввиду |
|  |  |  |  | 4х250 или |  |  | неудовлетворения его данных техтребов. |
|  |  |  |  | 2х250 и |  |  | предъявленным к МДР штабом РККА и |
|  |  |  |  | 4х100 |  |  | ориентировки на самолет МДР3-4М17. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Кудрявцев. |
| МДР1-2БМВVI | 32/3000 |  | Отсутсвует | 400 | Самолет идет вне плана ЦКБ. Срок окончан. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1931 г. | в производстве ориентировочно 1 февраля |
|  |  |  |  |  |  |  | 1932 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Кудрявцев. |
| МУ3-М11 | 120/130/ | 20/3000 | 3500 |  | продол. | 1 мая | Самолет готов и проходит в наст. вр. |
|  | 0 |  |  |  | 3 час. | 1931 г. | заводские испытания в Ленинграде. Затем |
|  |  |  |  |  |  |  | будет напрален на гос. испытания в |
|  |  |  |  |  |  |  | Севастополь в Морской отдел НИИ. |
|  |  |  |  |  |  |  | Самолет опаздывает на госисипытания |
|  |  |  |  |  |  |  | примерно на 6-6,5 месяцев. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Украинцев. |
| А1-М11 | 146/137/ | 33/50,5/ | 3680/ | Нет | продол. |  | В сведениях указаны данные гос. испытаний |
|  | 0 | 3000 | 3350 |  | 3 час. |  | НИИ ВОГВФ. УВВС предполагает |
|  |  |  |  |  |  |  | использование А1-М11 в качестве корабельн. |
|  |  |  |  |  |  |  | разведчика-корректировщика на лидерах |
|  |  |  |  |  |  |  | эсминцах. Морской отдел НИИ ВВС |
|  |  |  |  |  |  |  | считает невозможным использование в |
|  |  |  |  |  |  |  | качестве разведчика-корректировщика, т.к. |
|  |  |  |  |  |  |  | ни по своим данным, ни по |
|  |  |  |  |  |  |  | непроработанности своего вооружения для |
|  |  |  |  |  |  |  | этих целей самолет не подходит. |
|  |  |  |  |  |  |  | Завод N 23 готовит второй экземпляр |
|  |  |  |  |  |  |  | А1-М11 для гос. испытаний НИИ ВВС. С-лет |
|  |  |  |  |  |  |  | будет готов к 1 февраля 1931 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Украинцев. |
| МТБ1-2БМВVI | 170/180/ | 20"-30"/ | 3500 | 4 пулем. | продол. | 1 нояб. | Самолет с 1 января по наст. вр. находится |
|  | 0 | 3000 | 4000 | 4 торпед. | полета | 1930 г. | на заводских испытаниях и доводках |
|  |  |  |  |  | 4 час. |  | конструкции в Севастополе. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Кудрявцев. |
| МБР2-БМВVI | 200/ | 15"-50"/ | 5000 | 4 пулем. | 350 | 1 июля | Самолет находится в производстве завода |
|  | 3000 | 3000 |  | бомбы за |  | 1931 г. | N 39. Самолет будет закончен в пр-ве |
|  |  |  |  | счет |  |  | 20 октября 1931 года, на гос. испытания |
|  |  |  |  | перегр. |  |  | поступит вероятно 20 ноября 1931 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | Опоздание на 4,5 месяца. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Волков. |
| МБР3-2М22 |  |  |  |  |  |  | В НИИ ВВС поступил эскизный проект на |
|  |  |  |  |  |  |  | заключение. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Волков. |
| МУ2-М11 |  |  |  |  |  |  | Самолет закончил ремонт и мотор перебран. |
|  |  |  |  |  |  |  | Самолет поступил на мореходное испытан. |
|  |  |  |  |  |  |  | второго варианта поплавков в морской |
|  |  |  |  |  |  |  | отряд НИИ. После окончания испытания |
|  |  |  |  |  |  |  | поплавков самолет будет передан для |
|  |  |  |  |  |  |  | эксплоатационных испытаний в школу |
|  |  |  |  |  |  |  | морских летчиков в г. Ейск. |
|  |  |  |  |  |  |  | Набл. инж. Украинцев. |

(3029,20-28).

5 октября 1931 года зам. начальника НИИ ВВС Аузан писал письмо № 453/489сс Ворошилову

Доклад о состоянии работ по опытному моторо и самолетостроению на 1 октября 1931 года (6919).

По моторам

| Наименование мотора | Для истребителей М-15 |
| --- | --- |
| Кто строит | ВАО |
| Охлаждение | Воздушное |
| Мощность | 450 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 февраля 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Находится в серийном производстве. Изготовляемые заводом № 24 моторы передаются в ГВФ. Мотор до сего времени на гос. испытания не предъявлен. Отделом мотор в настоящее время ставится на станок для проведения сравнительных 100-часовых испытаний с мотором М-22 целиком из русских материалов. |
| Наименование мотора | Для тяжелых бомбардировщиков ФЭД-3 |
| Кто строит | ВАО |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 1000 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 20 мая 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Мотор прошел гос. испытания неудовлетворительно. НИИ ВВС признано целесообразным построить экспериментальную серию на предмет изучения и устранения дефектов и испытаний моторов на самолетах. Мотор в производство запущен. |
| Наименование мотора | Для истребителей М-32 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 600 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 мая 1932 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Общая компоновка мотора в чертежах окончена. В настоящее время ведется разработка рабочих чертежей. |
| Наименование мотора | Для истребителей М-38 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Воздушное |
| Мощность | 600 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 марта 1932 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Общая компоновка мотора окончена. Полученные по подсчетам данные мотора не соответствуют техническим требованиям ВВС. ИАМу указано, что мотор по этим данным не может заменить М-38 и что постановление РВС должно быть выполнено точно и в срок. Что же касается запроектированного ИАМом мотора, он может быть последним построен исключительно как тип переходный в целях конструирования. |
| Наименование мотора | Для тяжелых бомбардировщиков М-44 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 2000 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 июля 1932 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Проектирование мотора окончено. Рабочие чертежи переданы в производство. В связи с загрузкой завода ИАМа мотором М-34, работа по мотору М-44 отнесена к второочередной. |
| Наименование мотора | Для тяжелых бомбардировщиков М-35 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 1250-1500 |
| Новый срок представления на гос. испытания |  |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Проектирование начнется после гос. испытаний мотора М-34 |
| Наименование мотора | Для разведчика М-34 |
| Кто строит | ИАМ |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 750-900 |
| Новый срок представления на гос. испытания | 1 июля 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Мотор предъявлен на гос. испытания с пониженными против технических требований ВВС данными. Микрометраж мотора проведен и он ставится на станок для проведения 100 часовых испытаний. Изготовлено 3 образца. |
| Наименование мотора | Нефтяные моторы |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | ИАМом ведутся экспериментальные работы по одноцилиндровым установкам. 4 установки заканчиваются производством. Отдел нефтяных двигателей приступает к проектированию 600-сильного мотора водяного охлаждения. По линии Всесоюзного дизельного института спроектирован авиадизель 1000 л.с. Техническое совещание, рассмотревшее проект, признало необходимым внести ряд конструктивных изменений. Задания по дизелю Паккард 220 НР ИАМом не выполнены и к работам до настоящего времени не приступлено. |

2. По самолетам

| Наименование самолета | ТБ-4 |
| --- | --- |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | - |
| Скороподъемность/на высоту | - |
| Потолок | - |
| Вооружение | 10 пулеметов 2 пушки с перегрузкой 25% 6000 кг бомб |
| Радиус действия | 1000 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 мая 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Постановлением РВС от 5 августа 1931 года срок представления самолета с шестью моторами М-34 на гос. испытания отсрочен до 1 мая 1932 года. В настоящее время ЦАГИ проводит сборку крыльев, фюзеляжа, оперения. К установленному времени подачи моторов (начало февраля) самолет может быть почти достроен, благодаря чему срок его выпуска на аэродром целиком определится готовностью моторов М-34. В связи с директивой зам. председателя РВС о сокращении числа типов опытных самолетов является целесообразным снять с ОКБ стальной вариант ТБ-4 с уменьшенной площадью крыльев для форсирования постройки более тяжелых бомбовозов. Наблюдающий инженер Межак. |
| Наименование самолета | ТБ5-4ЮVI |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 208/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 19/3000 |
| Потолок | 5000 |
| Вооружение | 6-10 пулеметов 1500 кг бомб с перегрузкой и за счет горючего 4000 кг бомб |
| Радиус действия | 600 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 мая 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | ОКБ принято решение самолет с моторами Ю-VI без редуктора на гос. испытания не представлять. Моторы Ю-VI с редуктором заказаны во Франции. Ожидается их получение. Срок передачи на гос. испытания самолета ОКБ не установлен. Наблюдающий инженер Вахмистров. |
| Наименование самолета | МИ3-2хМ34 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 300/3000-6000 |
| Скороподъемность/на высоту | 13/5000 |
| Потолок | 7000-8000 |
| Вооружение | 4 тяжелых пулемета 1 легкий пулемет |
| Радиус действия | 500 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 января 1932 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | ОКБ закончило проектирование и приступило к постройке самолета, которая находится в начальной стадии производства отдельных деталей. Можно ожидать, что срок представления на гос. испытания 1 января 1932 года не будет выдержан как по причине вероятного запаздывания мотора М-34, так и неготовности конструкции самолета. Наблюдающий инженер Межак. |
| Наименование самолета | ДИ3-М17 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 212/5000 |
| Скороподъемность/на высоту | 22/5000 |
| Потолок | - |
| Вооружение | 4 пулемета |
| Радиус действия | 250-275 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 февраля 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Ввиду неудовлетворения техтребованиям в отношении летных данных заместителем председателя РВС Гамарником принято решение самолет на вооружение не принимать. |
| Наименование самолета | Р8-М27 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 245/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 10/3000 |
| Потолок | 7000 |
| Вооружение | 3 пулемета |
| Радиус действия | - |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 мая 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Несмотря на неутверждение боевой схемы самолета со стороны УВВС ОКБ продолжает его постройку, рассматривая самолет как экспериментальный. В настоящее время, т.е. через 5 месяцев после того как самолет должен был выйти на аэродром заканчивается эскизный проект Р8-М27 в схеме приемлемой для ВВС. Наблюдающий инженер Полехин. |
| Наименование самолета | Р8-М34 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 250/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 8/10/3000 |
| Потолок | 7000-7500 |
| Вооружение | 3 пулемета |
| Радиус действия | 650-750 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 октября 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Работы начаты. |
| Наименование самолета | МДР3-4ЮVI |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 200/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 20/3000 |
| Потолок | 5000 |
| Вооружение | 4 пулемета 1 автоматическая пушка 500 кг бомб |
| Радиус действия | 1000-1200 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 июня 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Вторично данный РВСС срок 10 сентября 1931 года выпуска самолета на гос. испытания заводом № 39 не выдержан из-за задержек в производстве. Срок подачи на гос. испытания самолета неизвестен заводу. Наблюдающий инженер Волков. |

Вторая очередь (основные типы по системе вооружения)

| Наименование самолета | ДИ4-КК |
| --- | --- |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 280/5000 |
| Скороподъемность/на высоту | 8,5/5000 |
| Потолок | 8000 |
| Вооружение | 4 пулемета |
| Радиус действия | 450-500 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 сентября 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Постройка самолета с мотором Кертис-Конкверор заканчивается. Его заводские испытания должны начаться в первой декаде ноября 1931 года. Наблюдающий инженер Холодов. |
| Наименование самолета | ДИ5-ФЭД |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 270/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 7,6/3000 |
| Потолок | 8000 |
| Вооружение | 4 пулемета 1 автоматическая пушка |
| Радиус действия |  |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 июня 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Работы не ведутся, нет макета. |
| Наименование самолета | ТШ1-2М34 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте |  |
| Скороподъемность/на высоту |  |
| Потолок |  |
| Вооружение | 4-6 пулеметов 1 автоматическая пушка 800 кг бомб |
| Радиус действия | 150 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 января 1932 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Работы не ведутся поскольку самолет стоит в плане условно (до разрешения РВС вопроса о необходимости иметь на вооружении тяжелый двухмоторный штурмовик). |
| Наименование самолета | МТБ3-4М34 |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Согласно постановления РВСР от 5 сентября 1931 года самолет снят из действующего плана ЦАГИ, но должен быть предусмотрен в новом плане опытного строительства, в связи с чем ЦАГИ продолжает НИР и расчеты по МТБ3 для последующей проектировки и реализации в новом плане. |
| Наименование самолета | МК1-3М34 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 200/0 |
| Скороподъемность/на высоту | - |
| Потолок | 5000 |
| Вооружение | 2 автоматические пушки 4 тяжелых пулемета (два из них должны легко заменяться автоматическим пушками). 2500 кг бомб за счет перегрузки |
| Радиус действия | Дальность 1500 при перегрузке Дальность 2400 |
| Время предъявления на гос. испытания | Сентябрь 1932 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | ЦАГИ заканчивает макет. Представлен эскизный проект. Схема самолета требует изменений. Экипаж 8 человек недостаточен. Необходимо 11 человек. Конструкция самолета разработана на 75%. Самолет может быть изготовлен и представлен на гос. испытания в срок 1 октября 1932 года. Наблюдающий инженер Кудрявцев. |

Экспериментальные конструкции

| Наименование самолета | ВС1-2М26 (Р9-2М26) |
| --- | --- |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 200/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 12/3000 |
| Потолок |  |
| Вооружение | 3 пулемета |
| Радиус действия | 2,5 часа на мощности 0,9 от номинальной |
| Время предъявления на гос. испытания |  |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | ВАО проектирование самолета приостановило и полагает сдвинуть срок его представления на гос. испытания на вторую половину 1932 года. При пересмотре плана опытного строительства на 1932-1934 годы является целесообразным заменить самолет Р9-2М26 самолетом ВС2-2М26 совмещающим аналогично самолету Р9 военное использование с применением в ГВФ в качестве пассажирского и фотосъемщика. Наблюдающий инженер Жемчужин. |
| Наименование самолета | ТШ2-М27 (ТШ2-М17) |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 200/0 |
| Скороподъемность/на высоту | 11,6/3000 |
| Потолок | 5860 |
| Вооружение | 11 пулеметов |
| Радиус действия |  |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 декабря 1930 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Согласно приказания начальника ВАО самолет ТШ2-М27 должен быть передан на гос. испытания 10 октября 1931 года. Наблюдающий инженер Полехин. |
| Наименование самолета | И12-2ЮVI |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 300/5000 |
| Скороподъемность/на высоту | 10/5000 |
| Потолок | - |
| Вооружение | 2 пушки ДРП |
| Радиус действия | - |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 июля 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Самолет проходит заводские испытания, показавшие необходимость переделки вертикального оперения, костылей и замену заднего винта. Первые две работы уже произведены в результате чего уменьшилось наблюдавшееся стремление к заворотам на земле после посадки и неуправляемости на земле при рулежке. Ведется подбор наивыгоднейшего заднего винта. Устраняется ряд мелких дефектов, выявившихся после полетов. Наблюдающий инженер Межак. |
| Наименование самолета | И11-М41 (электр.) |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Требования не установлены. Работы не ведутся. |
| Наименование самолета | Р5-М17 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 декабря 1930 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Установка мотора М-19: Ввиду решения не строить серийно мотор М19 работа прекращена. Установка разрезных крыльев: ОКБ предполагает передать самолет Р5-М17 на испытания во второй половине октября 1931 года. Наблюдающий инженер Жемчужин. |
| Наименование самолета | И5-ЮVI |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 262,5/0 (серийный самолет). 245/5000 |
| Скороподъемность/на высоту | 9,6-9,8/5000 (серийный самолет) |
| Потолок | 8120 (серийный самолет) |
| Вооружение | 2-4 пулемета |
| Радиус действия | 300 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 квартал 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Установка мотора М-15: До настоящего времени, несмотря на то что намечается серийная постройка самолетов И5-М15 опытный самолет, могущий быть образцом для серии на испытание не предъявлен. Ряд назначавшихся сроков пропущены. Улучшение штопора: Проведенные испытания самолета с утоненными консолями крыльев не дали улучшения штопора, параллельно как этими испытаниями, так и испытаниями проведенными на специально оборудованном самолете выяснено, что при нормальном вводе самолета в штопор (без перекрещивания рулей) больших запаздываний в выходе из штопора не наблюдается. Перед ОКБ поставлен вопрос о снабжении в качестве опыта самолета И5-ЮVI стойками поворачивающимися в полете. Самолет И5-ЮVII Испытания самолета И5 с высотным мотором ЮVII показали полную выгодность применения на самолете этого мотора, так как при неизменной скороподъемности на 5000 м скорость И5-ЮVII на этой высоте равна 273 км/час против 245 км/час у самолета с мотором ЮVI, потолок 9900 м против 8200 м. Наблюдающий инженер Петров. |
| Наименование самолета | ТБ3-4М17 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 210/220 |
| Скороподъемность/на высоту | 22-25/3000 |
| Потолок |  |
| Вооружение | 6-11 пулеметов 2000-4000 кг |
| Радиус действия |  |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 октября 1930 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Ввиду недоброкачественности покрышек двухметровых колес английской фирмы Пальмер, самолет полные испытания до настоящего времени пройти не смог. По отдельным полетам, которые удалось провести можно констатировать, что летные данные самолета с моторами БМВVI Е=7,3 немного ниже, чем у ТБ3-4 Кертис Конкверор, оставаясь для самолета столь большого тоннажа все же вполне удовлетворительными (V макс. – 210-220 км/час, Н=4500-4800 м). С целью замены двухметровых колес ОКБ проектирует тележки под спаренные колеса диаметром 1350 мм, которые в сентябре 1931 года выпущены заводом № 1 и при статических испытаниях показали весьма большую прочность (22000 кг). Самолет с тележками вместо двухметровых колес, бомбовым вооружением и устранением ряда мелких дефектов должен быть предъявлен на испытания 10 октября 1931 года. Установка же подкрыльных башен будет закончена к 20 ноября 1931 года. На заводе № 22 ведется постройка первой серии самолетов ТБ3-4М17. Наблюдающий инженер Вахмистров. |
| Наименование самолета | Р6-2М17 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 244/3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 8,09/3000 |
| Потолок | 6500 |
| Вооружение | 5 пулеметов |
| Радиус действия |  |
| Время предъявления на гос. испытания |  |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | До настоящего времени завод № 22 не представил на испытания головного самолета серии. Поступает на испытания в первой декаде октября 1931 года. Наблюдающий инженер Вахмистров. |
| Наименование самолета | И8-Кертис Конкверор |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 310/5000 |
| Скороподъемность/на высоту | 6-7/5000 |
| Потолок | 8000 |
| Вооружение | 2 пулемета |
| Радиус действия | Дальность 1,5-2 часа |
| Время предъявления на гос. испытания | 15 сентября 1930 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Пропустив все сроки ОКБ до настоящего времени не предъявило самолет на испытания. Темпы устранения дефектов недопустимо медленные. Наблюдающий инженер Гребенев. |
| Наименование самолета | И7-БМВVI Е=7,3 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 277/5000 |
| Скороподъемность/на высоту | 10,5/5000 |
| Потолок | 8000 |
| Вооружение | 2 пулемета |
| Радиус действия |  |
| Время предъявления на гос. испытания |  |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Проведенные (за исключением стрельб) гос. испытания головного самолета серии постройки завода № 1 показали, что самолет имеет данные ниже, чем у Хейнкеля НД-37, последнее объясняется перетяжелением в процессе постройки (на 60 кг) и неудовлетворительной работой мотора при пользовании высотным газом. Самолет И7-БМВVI Е=7,3 превосходит И5-ЮVI горизонтальными скоростями и уступает ему в отношении скороподъемности и маневренности. Начальником ВВС принято решение постройки небольшой серии И7-М17 для вооружения нескольких частей ВВС. Серия в 80 самолетов строится на заводе № 1. Самолет И7-М17 позволяет легкую модификацию в И7-М34, что несомненно значительно улучшит его летные качества. Наблюдающий инженер Гребенев. |
| Наименование самолета | ТБ1-2М17 (для химических целей) |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Требования не установлены. Ведутся испытания аппаратуры. |
| Наименование самолета | Самолет Горелова под мотор Вальтер |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Требования не установлены. Ссылаясь на некомпетентность Бюро особых конструкций, ЦАГИ к работам по самолетам и парабола еще не приступил. |
| Наименование самолета | Самолет «Парабола» М11 |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Требования не установлены. |
| Наименование самолета | И4-ЮVI моноплан |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Требования не установлены. Испытания самолета, снабженного предкрылками на концах крыльев, закончены. Летные данные самолета в отношении скорости улучшились на 10-15 км/час, скороподъемность осталась неизменной, маневренность ухудшилась. Омонопланивание самолета значительно понизило прочность его крыльев, почему переделка построенных самолетов не является рациональной. Применение разрезных крыльев в виде одних предкрылков улучшило устойчивость самолета на малых скоростях, но не понизило его посадочной скорости. Наблюдающий инженер Петров. |
| Наименование самолета | 1-ВГ Геликоптер |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Ведется ремонт геликоптера после аварии с изменением конструкции отдельных деталей (лопасти винтов, хвостовая часть фюзеляжа). Наблюдающий инженер Квитко. |
| Наименование самолета | Вертолет (автожир) |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Ссылаясь на неукомплектования Бюро особых конструкций, ЦАГИ работы по переделкам построенного автожира с мотором Титан ведет в очень слабом темпе. Наблюдающий инженер Кравцов. |
| Наименование самолета | ТБ1а-2м17, установленный на поплавки |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 186/0 |
| Скороподъемность/на высоту | 83,5/3000 |
| Потолок | 3520 |
| Вооружение | 3 спаренные установки ДА |
| Радиус действия | Дальность 1320 км |
| Время предъявления на гос. испытания |  |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Произведены испытания в Севастополе на поплавках Шорта за исключением мореходных испытаний (буксировки, посадки и взлет с волны, перегружение). Поставлен вопрос о серийном изготовлении 22 пар поплавков в морских шасси. В настоящее время задержка из-за плакированного дюраля. УВВС приняты меры к срочной доставке дюраля на завод № 31 и выпуску головной пары поплавков в 1931 году. Наблюдающий инженер Кудрявцев. |
| Наименование самолета | Р5-М17 на поплавках |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 апреля 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Самолет запаздывает на гос. испытания на 5-5.% месяцев. Поплавки заводом № 28 изготовлены и направлены заводу № 39. Примерно 15 октября 1931 года самолет будет собран, опробован в воздухе с Москвы-реки и направлен на гос. испытания в Севастополь. Наблюдающий инженер Украинцев. |
| Наименование самолета | Р6-2М17 на поплавках |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Дан заказ ВАО на изготовление трех опытных поплавков и установку самолета на морские шасси. По изготовлении самолет будет испытан в Севастополе. Поднят вопрос о включении в план ВАО 25 штук Р6 на поплавках. Наблюдающий инженер Кудрявцев. |
| Наименование самолета | МДР2-2БМВVI |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | Ном. 118 |
| Скороподъемность/на высоту | 39,75/3000 |
| Потолок | 3330 |
| Вооружение | 5 пулеметов бомбы в счет перегрузки 4х250 или 2х250, 4х100 |
| Радиус действия | 1060 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 октября 1930 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Самолет с новыми поплавками большего водоизмещения готов к испытаниям. В ближайшие дни к испытаниям на мореходность комиссия приступает. Самолет в серийной постройке в 1932 году планом не предусмотрен ввиду неудовлетворения его данных техтребованиям, предъявляемым к МДР штабом РККА и ориентировки на самолет МДР3-4М17, по расчетным данным удовлетворяющим требованиям Штаба РККА. Наблюдающий инженер Кудрявцев. |
| Наименование самолета | МДР1-2БМВVI |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте |  |
| Скороподъемность/на высоту | 32/3000 |
| Потолок | 4500 |
| Вооружение | Отсутствует |
| Радиус действия | 400 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 июня 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Самолет идет вне плана ЦКБ. Работы ведутся очень медленно. Лодка закончена в производстве. Конструкция крыльев разрабатывается. Внимание КБ и производства всецело плановым самолетам. Срок окончания в производстве ориентировочно к 1 февраля 1932 года. Наблюдающий инженер Кудрявцев. |
| Наименование самолета | МУ3-М11 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 120/130/0 |
| Скороподъемность/на высоту | 20/3000 |
| Потолок | 3500 |
| Вооружение |  |
| Радиус действия | Продолжительность 3 часа |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 мая 1931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Самолет готов и проходит в настоящее время заводские испытания в Ленинграде. После окончания заводских испытаний будет направлен в Севастополь на гос. испытания в Морской отдел НИИ. Самолет опаздывает на гос. испытания примерно на 6-6,5 месяцев. Наблюдающий инженер Украинцев. |
| Наименование самолета | А1-М11 |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 146/137/0 |
| Скороподъемность/на высоту | 33/50,6/3000 |
| Потолок | 3650/3350 |
| Вооружение | Нет |
| Радиус действия | Продолжительность 3 часа |
| Время предъявления на гос. испытания |  |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | В сведениях указаны данные гос. испытаний в НИИ ВОГВФа. УВВС предполагает использование А1-М11 в качестве корабельного разведчика-корректировщика на лидерах-эсминцах, Морской отдел НИИ ВВС считает невозможным использование в качестве разведчика-корректировщика, так как ни по своим данным, ни по непроработанности своего вооружения (его совершенно по настоящее время на самолете нет, так самолет строится для гражданских целей) для этих целей самолет не подходит. Завод № 23 готовит второй экземпляр А1-М11 для гос. испытаний НИИ ВВС. Самолет будет готов к 1 февраля 1931 года. Наблюдающий инженер Украинцев. |
| Наименование самолета | МТБ1-2БМВVI |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 170/180/0 |
| Скороподъемность/на высоту | 20-30/3000 |
| Потолок | 3500-4000 |
| Вооружение | 4 пулемета 4 торпеды |
| Радиус действия | Продолжительность полета 4 часа |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 ноября 1930 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Самолет с 1 января 1931 года по настоящее время находится на заводских испытаниях и доводках конструкции в Севастополе. Наблюдающий инженер Кудрявцев. |
| Наименование самолета | МБР2-БМВVI |
| Максимальная горизонтальная скорость/на высоте | 200\3000 |
| Скороподъемность/на высоту | 15-50/3000 |
| Потолок | 5000 |
| Вооружение | 4 пулемета бомбы за счет перегрузки |
| Радиус действия | 350 |
| Время предъявления на гос. испытания | 1 июля 931 года |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Самолет находится в производстве завода № 39. Конструкция разработана полностью. Лодка готова, крылья и моторная установка заканчиваются. Самолет будет закончен в производстве 20 октября 1931 года, на гос. испытания поступит вероятно 20 февраля 1931 года. Опоздание на 4,5 месяца. Наблюдающий инженер волков. |
| Наименование самолета | МБР3-2М22 |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | В НИИ ВВС поступил эскизный проект на заключение. Макет заканчивается оборудованием к 12 октября 1931 года. Детальная разработка конструкции самолета начнется с 12 октября 1931 года после утверждения макета. Наблюдающий инженер Волков. |
| Наименование самолета | МУ2-М11 |
| Степень выполнения на 1 октября 1931 года | Самолет закончил ремонт и мотор перебран. Самолет поступил на мореходные испытания второго варианта поплавков в морской отряд НИИ. После окончания испытания поплавков самолет будет передан для эксплуатационных испытаний в школу морских летчиков в Ейске. Наблюдающий инженер Украинцев. |

(6919, 1-9).

Сведения о состоянии строительства опытных образцов по 2 отделу НИИ ВВС на 1 октября 1931 года

| Наименование опытного образца | Установка реактивного двигателя на самолете ТБ1-2М17 |
| --- | --- |
| Основные характеристики опытного образца | Установка нескольких пороховых ракет на крыльях самолета для сокращения разбега |
| Кто строит опытный образец | Работу проводит Газодинамическая лаборатория |
| Срок изготовления | 1 января 1932 года |
| Состояние выполнения на 1 октября 1931 года | Получен самолет ТБ1. Произведен расчет камер и креплений самолета. Работа ведется по плану ГДЛ. |

(6919, 10).

Другие оборонные отрасли:

5 октября 1931 г. в Главмашпроме ВСНХ СССР [4.47] на расширенном заседании ведомств и организаций приняли распоряжение НАТИ о проектировании армейских мотоциклов. Эту работу поручили П.В. Можарову [4.53].

Решение Главмашпрома свидетельствовало об авторитете конструктора, создавшего первые тяжёлые отечественные мотоциклы ИЖ-1 и ИЖ-2. Важную роль сыграла осведомлённость руководства этого ведомства об успехах П.В. Можарова в подготовке серийного выпуска мотоциклов в Ленинграде и его вкладе в создание германского тяжёлого мотоцикла R-16 на фирме ВМW во время зарубежной командировки [4.6]. По договорённости с П.В. Можаровым, в 1931 г. фирма прислала лично ему мотоцикл этой марки для испытаний [4.54], а также в НАТИ для лабораторных исследований [4.55].

На совещании в Главмашпроме представили основные конструктивные характеристики нового армейского мотоцикла:

- мотор американского типа (У-образный, цилиндры внутри рамы, коленвал расположен поперечно) с низкой степенью сжатия;

- КП расположена отдельно, с птестернчатой передачей к двигателю и сухой фрикционной муфтой;

- передача на заднее колесо - цепная, закрытая;

- рама - прессованная из листовой стали;

- передняя вилка - рессорная;

- колёса - легкосъёмные, взаимозаменяемые [4.47] (11429).

5 октября 1931 Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) принял решение о производстве мотоциклов для Красной Армии: тяжёлого, с двигателем 750 см3, и среднего, с мотором 375 см3. Разработку образцов поручили конструктору из Ижевска П.В. Можарову. В конце того же года он переехал в Москву и стал начальником мотоциклетного КБ НАТИ (22518).

5 октября 1931 г. по итогам совещания в Главмашпроме ВСНХ московскому институту НАТИ была поручена разработка армейского мотоцикла. К перспективному мотоциклу предъявлялись требования:

1. Мотор американского типа с низкой степенью сжатия

2. КПП расположена отдельно, с шестерёнчатой передачей к двигателю и сухой фрикционной муфтой сцепления

3. Цепная закрытая передача на заднее колесо

4. Рама — прессованная из листового железа

5. Передняя вилка — рессорная

6. Колеса — легкосъемные, взаимозаменяемые.

Группу Петра Можарова перевели в Москву и влили в реорганизованный НАТИ. Мотоциклетная группа НАТИ располагалась на площадях МВТУ между рекой Яузой и Салтыковской улицей в старом двухэтажном доме. Организационно группа входила в автомобильное отделение. В соседнем с конструкторским залом помещении располагалась лаборатория с беговым стендом для испытания мотоциклов. Перспективный мотоцикл был назван А-750 или НАТИ-А-750, т.е. армейский (военная техника НАТИ имела индекс «А», а вездеходные машины двойного назначения индекс «В») с мотором объемом 750 см3 разработки НАТИ. Помимо Можарова в группу входили: С. И. Карзинкин, Б. М. Фиттерман, А. А. Федоров, Я. В. Коган, М. В. Лутц, Н. А. Семашко, Э. А. Барт, Г. Н. Лист, А. И. Скерджев, А. В. Муращенко. Проектирование мотоцикла завершили весной 1932 г. Согласно техническому проекту боковая коляска должна была крепиться слева. Поэтому выхлопная труба должгна была идти по правой стороне. Мотор и коробка передач были собраны в едином блоке. Рама А-750 сваривалась из двух симметричных штампованных половин. Бензобак полутопленный между двумя верхними наклонными балками. Двигатель V-образный, с углом развала цилиндров 45о , совмещенный с трехступенчатой КПП, жёстко соединялся с нижней частью рамы. Магнето соединялось с коленвалом посредством шестерен. Левая вращающаяся ручка на руле служила для управления опереженим зажигания, а правая регулировала заслонку карбюратора. Сцепление было применено сухое, со включением рычагом на руле или ножной педалью. Привод колеса был цепной. Смазка мотора и коробки передач была циркуляционной. Маслобак вмонтировали в картер КПП. Рычаг переключения коробки передач применили автомобильного типа. Передняя вилка собиралась из двух штампованных половин. Подвеска переднего колеса была рычажной с упиравшейся в горизонтальную рессору специальной скобой, на которой крепились гасители колебаний. Глубокие крылья охватывали переднее колесо на угол порядка 150о и заднее около 210о . На верхние балки рамы установливались амортизаторы седла водителя, передняя часть которого качалась на особой петле, прикрепленной к бензобаку. Седло пассажира крепилось к верхним балкам рамы с помощью кованых скоб. Светотехника должна была включать фару с дальним и ближним светом, а также сигнальный задний фонарь. Изготовление первых опытных А-750 поручили вновь организовываемому Опытному мотоциклетному заводу им. Автодора в Ижевске — ИОМЗА. К весне 1933 г. предполагалось изготовить первые десять мотоциклов. Этот завод был создан в недостроенных и заброшенных в годы Первой мировой войны корпусах так и не вступившей в строй оружейной фабрики Берзина. Средства на реконструкцию завода были собраны обществом Автодор. К 1 февраля 1933 г. был закончен механосборочный корпус на 2600 м2 и «приспособлены для всех прочих цехов помещения старой оружейной фабрики». В отличие от Ижастальзавода, Иомза имел неудовлетворительное оснащение оборудованием, а также весь период деятельности испытывал жесткий дефицит кадров. Поэтому к 1 мая 1933 г. из десяти запланированных удалось собрать лишь четыре мотоцикла НАТИ-А-750 и только два из них с коляской. В виду слабой оснащенности завода как временную меру для его загрузки, решили организовать изготовление «советских Декаве»: «…до момента освоения технологического процесса мотоциклов НАТИ-А 750 л.с. ИОМЗА со второго квартала 1933 г. будет строить мотоциклы «Л-300». В 1933 г. по программе завод должен дать стране 600 мотоциклов и 400 моторов». Новый мотоцикл назвали ИЖ-7. В докладе, подготовленном Автодором отмечалось: «Следует отметить, что Ленинградский завод «Красный октябрь», который должен был сдать Центральному Совету Общества Автодор в течение 1932 и 1933 гг. согласно заключенного с трестом «Вато-запчасть» в ноябре 1931 г. договора, 4000 мотоциклов Л-300, постановлением правительственных органов был передан в другое объединение и загружен специальными заказами. Данный завод хотя и предполагает в 1933 г. возобновить производство мотоциклов «Л-300», но в весьма минимальных размерах /300–350 машин/, так что на выполнение заводом договора на мотоциклы для Центрального Совета Общества Автодор в 1933 г. рассчитывать не приходится. Кроме того, за снижением программы резко увеличивается стоимость мотоциклов, достигая 6000 руб. за машину. Третий завод, производящий мотоциклы — Харьковский автосборочный Автомотовелотреста УССР имеет на 1933 г. программу лишь в 300 мотоциклов ХМЗ типа «Харлей-Дэвидсон» … и особых надежд на развитие мотоциклостроения на этом заводе в 1933 г. не имеется». На основе А-750 были выполнены проекты более мощного мотоцикла А-850 и двух легких — НАТИ-Б-375 и НАТИ-В-375, но в серийное производство эти мотоциклы не передавались. В июле все четыре А-750 и один ИЖ-7 своим ходом отправились в Москву для проведения госиспытаний, по окончании которых мотоцикл № 2 был передан в Политехнический музей. Судьба машины № 2 сложилась необычно. Мотоцикл был реквизирован «для нужд оборонной промышленности». После войны мотоцикл был списан и его выкупил Я. Д. Зузик, который восстановил А-750 и поддерживал в рабочем состоянии. После его смерти в 1994 г., А-750 был продан литовскому коллекционеру и сейчас находится у нового владельца. Как сложилась судьба остальных четырех машин, изготовленных ИОМЗА в мае 1933 г., неизвестно. Помимо А-750 № 2 в бывшем СССР имеется еще до нескольких десятков мотоциклов этой марки разной степени сохранности, но все они изготовлены не в Ижевске, причем комплектные машины очень большая редкость. По причине недостаточной оснащенности ИОМЗА руководство НКТП решило поручить производство Подольскому механическому заводу. Поэтому мотоцикл получил обозначение ПМЗ-А-750, ПМЗ-750 или просто ПМЗ. Первый ПМЗ-750 изготовили в начале февраля 1934 г. и отправили в Кремль на выставку, посвящённую Мотоциклы НАТИ-А-750 и ИЖ-7 постройки ИОМЗА перед пробегом в открытию XVII съезда ВКП(б). На руководство страны мотоцикл произвел хорошее впечатление, и оно отметило П. В. Можарова предоставлением отпуска и путёвки в санаторий ЦК партии в Сочи. Однако в серию А-750 пошел уже без его конструктора, так как Петр Можаров скончался при неясных обстоятельствах 11 марта 1934 г., находясь в официальном отпуске в том самом санатории ЦК ВКП(б) в Сочи. По одной из версий инженер застрелился из-за гонений властей, по другой — был убит. Там же в Сочи Петр Можаров и был похоронен. Могила Можарова долгое время считалась утерянной, но 5 февраля 2015 г. телеканал «Россия — Сочи» выпустил новостной сюжет, в котором сообщил, что сочинка Ружена Гребенюк, которая гуляла со своей собакой в районе Мемориала воинской славы в Завокзальном микрорайоне, обнаружила могильную плиту со слабо видневшейся надписью. Новость быстро облетела телевизионные и печатные СМИ, попала на интернет ресурсы. Место захоронения патриарха отечественного мотоциклостроения было обнаружено. Оставшись без конструктора, мотоцикл А-750 оказался в роли нелюбимого пасынка: за внедрение в серию и его совершенствование отвечали разные люди, что не могло не сказаться на конструктивном совершенстве и качестве постройки. Первые три серийных мотоцикла ПМЗ сдал только в 1935 г. К июлю было изгтовлено еще 6, а следующие только в 1936 г. К числу существенных недостатков А-750 постройки ПМЗ относились плохая управляемость на больших скоростях из-за конструкции передней подвески, а также хронические проблемы с регулятором опережения зажигания. Двигатель был неудачно сбалансирован и вибрировал, а передачи переключались с большим трудом. Спортсмены быстро нашли способ устранить дефекты передней подвески и решить проблемы с двигателем и электрооборудованием, но в серию новшества так и не внедрили. Производство А-750 велось на ПМЗ до 1939 г. Предполагалось продолжить выпуск на заводе им. Фрунзе, но эти планы не были реализованы. В 1940 г. с уставного фонда Подольского механического завода Наркомобщмаша были списаны затраты на изготовление мотоциклов МПЗ-750 в связи со снятием с производства. По имеющимся на сегодня данным двумя заводами всего было изготовлено 4640 шт. А-750. С 1936 г. мотоциклы А-750 поступали в розничную продажу. Первоначально цена составляла 11 550 руб., а в 1937 г. ее снизили до 7760 руб. Около трети построенных мотоциклов поступило в народное хозяйство и частным владельцам, а остальные были в армии, войсках НКВД, в оборонной промышленности и у отдельных учреждений. Последние использовавшиеся военными ПМЗ-750 были списаны уже в послевоенный период с переоснащением армии мотоциклами Ирбитского завода. Хотя А-750 продолжали службу и в годы войны, военные в итоговых статистических документах их перестали учитывать отдельной строкой. Поэтому проследить судьбу этих мотоциклов можно по документам не руководящих воинских структур, а самих военных частей на основании фотоматериалов или доверившись памяти ветеранов. В годы войны не все тяжелые мотоциклы были мобилизованы в армию. По данным доклада ГАИ НКВД к 1 мая 1942 г. на предприятиях и в учреждениях народного хозяйства, а также у частных владельцев, имелось 1646 тяжелых мотоциклов с колясками, в том числе 1254 А-750. Видно, что в народном хозяйстве в годы войны из тяжелых мотоциклов А-750 составляли абсолютное большинство. Нерешенность вопроса оснащения Красной Армии мотоциклами, выпуск А-750 даже в оптимистичных планах был явно недостаточным, вынудила военных обратиться к руководству страны. От имени НКО 19 октября 1934 г. начальник Политуправления РККА Ян Гамарник направил в ЦК Партии представление №13243сс об организации производств мотоциклов. В нем говорилось: «К настоящему времени в стране производится несколько десятков мотоциклов в год полукустарным порядком. В Ленинграде на заводе «Красный Октябрь» изготовляется мотоцикл типа Л-300 — двухтактный, малосильный. Выпуск этих мотоциклов в 1934 году производится в количестве не более 50–60 штук в год. На Ижевском заводе в опытном порядке построено 4 мотоцикла. Между тем потребность в мотоцикле крайне велика, как для армии, так и для народного хозяйства. Мотоцикл нужен: 1) для армии, как важнейшее средство разведки, связи и управления 2) для службы пограничной охраны 3) для обслуживания милиции 4) как средство коммунального обслуживания города и деревни: перевозка почты, средство связи, подача первой медицинской помощи и т. д. 5) как один из видов спорта для внедрения в массы автомобильной культуры и техники, а также для подготовки кадров для армии. Мотоцикл не требует сложного технического обслуживания, не требует постройки гаражей, потребляет мало горючего. Считая этот вопрос крайне важным для армии и других нужд страны, прошу Вас рассмотреть этот вопрос с тем, чтобы обеспечить уже в 35 году значительное развертывание производства мотоциклов» (19776).

5 октября 1931 представительное совещание в Главмашпроме ВСНХ СССР постановило целесообразным организацию выпуска мотоциклов в Харькове для нужд обороны и народного хозяйства. Завод предстояло реконструировать для реализации среднегодовой программы в 3000 мотоциклов. Помимо реконструкции, в счет части выделенных средств на заводе выполнили несколько проектов оригинальных мотоциклов. К октябрю следующего, 1932 г., был готов эталонный мотоцикл для серии. Рама этого мотоцикла состояла из 2-х боковин, прессованных из листового железа, толщиной 2,5 мм. Верхние полосы обеих боковин были сведены вместе и сварены. Мотоцикл имел электрооборудование Московского Электрозавода. Бак мотоцикла был комбинированным с загородкой, разделявшей его на емкости для бензина и масла. В стандартное оборудование мотоцикла входили: передняя и задняя подставка, щитки на колеса, сплошной щиток на моторную цепь, багажник. Дополнительно мотоцикл мог быть оснащен вторым седлом на багажнике и добавочными подножками для второго седока. 1 ноября 1932 г. мотоцикл модели «1М 350» был испытан заводской приемочной комиссией пробегом в 50 км, после чего отправлен в подарок Наркомвоенмору Клименту Ворошилову. Не приходится сомневаться в том, что получатель остался мотоциклом доволен. Нарком не мог не увидеть объективный рост завода, прошедшего всего за пару лет путь от кустарных мастерских до современного промышленного предприятия. Поэтому мотоциклы в Харькове решили не строить. В 1932 Харьковский Автосборочный завод получил мобзадание по организации Бронетанковой ремонтной базы с подачей в первый год войны 1454 машин. По понятным причинам в прессе было сообщено о том, что завод получил задание на выпуск с 1933 г. сельхозтехники и железнодорожных платформ. Предприятие завершило реконструкцию и, сменив подчиненность, было переименовано в Харьковский механический завод «Серп и Молот». К счастью выполнять в 1933 г. мобзадание заводу не пришлось. Заказ же мирного времени на 1933 г., поданный Управлением Механизации и Моторизации РККА, включал ремонт 165 танков Т-26 и Т-18, 10 БТ, 5 Т-24 и 35 танкеток Т-27. Но и вопрос организации производства мотоциклов в Харькове всерьез более не рассматривался и после смены профиля предприятия некоторая часть материалов была передана в г. Таганрог (19776).

5 октября 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 67. 4. О закупке судов. Опросом членов ПБ от 5 октября 1931 г. 66/42. О мобтройке (ОБ от 1 октября 1931 г., пр. № 77, п. 5). — ОП. Постановили: 1) ликвидировать мобилизационную тройку ЦК, сохранив ответственность инструктора ЦК по мобработе (в составе Оргинстра ЦК) и лиц, ответственных за мобработу в каждом отделе ЦК; 2) ликвидировать мобтройки при местных парткомах, возложив руководство оборонной работой на секретаря парткома. (Политбюро... Т. 2. С. 225) (12416).

За рубежом:

5 октября 1931 американец Клайд Пангборн совершил первый в мире безостановочный перелет через Тихий океан (4962).

Другие оборонные отрасли:

5 октября 1931 г. Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) решил освоить в стране производство мотоциклов для Красной Армии: тяжёлого, с двигателем 750 смз, и среднего, с мотором 375 смз. Эту работу вновь поручили Можарову. В конце того же года он переехал в Москву и стал начальником мотоциклетного КБ Научного автотракторного института (НАТИ). Базовая модель НАТИ-А-750 представляла собой причудливое сочетание V-twin'a типа Наrlеy-Dаvidsоn и ходовой части по образцу ВМW. Машина могла эксплуатироваться в одиночном варианте или с коляской. Спроектировали и одноцилиндровый двигатель. Его более чем на 90% унифицировали с базовым мотором, а по посадочным местам - с мотором Л-300. Благодаря этому без особого труда удалось встроить получившийся агрегат в ходовую часть Л-300. Получившейся лёгкой машине присвоили индекс НАТИ-Б-375. Память об неосуществленном проекте "Иж-6" побудила Можарова сделать ещё одну модель. В ходовую часть, аналогичную А-750, он вмонтировал новый одноцилиндровый двигатель (375 смз) с коробкой передач и приводом заднего колеса с помощью вала. Эта машина очень походила на появившиеся к тому моменту ВМW R4. Её обозначили НАТИ - Иж-6 (по некоторым сведениям, она именовалась также НАТИ-В-375). Пётр Владимирович понимал, что на бездорожье мощности базовых двигателей может оказаться недостаточно, поэтому разработал модификацию цилиндро-поршневой группы, позволявшую создать моторы с рабочими объёмами 850 смз и 425 смз - более мощные и тяговитые. Изготовление мотоциклов разместили в мастерских мотосекции на Ижстальзаводах. Руководство НАТИ потребовало доставить новые мотоциклы в Москву своим ходом. Отправили четыре НАТИ-А-750, опытный "Иж-7", созданный на базе Л-300 специалистами организованного к тому времени Ижевского мотозавода, а для сравнения с ними - BMW R16 и Harley-Davidson. Эту поездку назвали "Предварительный испытательный пробег". Из-за дождей и дорожной грязи изменили обычный маршрут. По шоссе добрались до Сарапула (60 км), оттуда на пароходе до Горького, далее по шоссе до Москвы (410 км). В столице на торжественном митинге выступили председатель ЦС АВТОДОР С. С. Каменев, представители общественности города и мотоциклетных секций Москвы. Новые мотоциклы произвели хорошее впечатление. Вскоре их передали в НАТИ для всесторонних испытаний, после чего ВСНХ принял решение о серийном производстве НАТИ-А-750 - в Подольске, на Подольском механическом заводе (ПМЗ). Возглавить все работы по освоению мотоциклов на ПМЗ поручили тому же Можарову. Ему пришлось вести трудные переговоры с дирекцией завода, которую перспектива выпуска мотоциклов отнюдь не обрадовала. Он лично хлопотал о финансировании работ, писал письма наркому Серго Орджоникидзе. Самое главное - на заводе практически отсутствовало штамповочное оборудование, необходимое для изготовления деталей ходовой части. С большим трудом Пётр Владимирович комплектовал новый участок. Он корректировал конструкторскую документацию с учётом приобретённой техники, одновременно обучая будущих рабочих. В первой декаде февраля 1934 г. завершилось изготовление промышленного образца, которому дали новое название: ПМЗ-А-750. Его сразу же направили в Кремль. Мотоцикл произвел впечатление на первых лиц государства, и конструктора премировали путевкой в санаторий ЦК ВКП(б) в Сочи. К сожалению, там 11 марта при загадочных обстоятельствах Пётр Владимирович скончался. Созданные им мотоциклы - Л-300 и НАТИ-А-750 - выпускались в Ленинграде и Подольске до конца 30-х годов. Фактически Можаров стал организатором серийного производства мотоциклов в СССР. В память об этом выдающемся человеке к 100-летию со дня его рождения в Ижевске отлили памятную медаль, в 1989 г. его именем назвали одну из старых улиц города, а в нынешнем году издательство "Наука" Российской Академии наук выпустило книгу "Пётр Владимирович Можаров (1888-1934)" (11397).

5 октября 1931 г. прошло совещания в Главмашпроме ВСНХ, по итогам которого московскому институту НАТИ поручили проектирование перспективного армейского мотоцикла. К нему предъявлялись следующие требования:

«1. Мотор американского типа* с низкой степенью сжатия.

2. КПП расположена отдельно, с шестеренчатой передачей к двигателю и сухой фрикционной муфтой сцепления.

3. Цепная закрытая передача на заднее колесо.

4. Рама - прессованная из листового железа.

5. Передняя вилка - рессорная.

6. Колеса - легкосъемные, взаимозаменяемые».

Вскоре группу Можарова перевели в Москву и влили в реорганизованный НАТИ. Перспективный мотоцикл получил обозначение А-750, или НАТИ-А-750, т.е. армейский (военная техника НАТИ имела индекс «А», а вездеходные машины двойного назначения - индекс «В») с мотором объемом 750 см3 (15753).

За рубежом:

5 октября в 1931 году в рамках кругосветного перелёта завершен первый в мире беспосадочный перелёт через Тихий океан. Первый в мире беспосадочный полет из Японии в США совершили Клайд Пангборн (Clyde Pangborn) и Хью Херндон (Hugh Herndon Jr) намоноплане «Bellanca CH-400» «Miss Veedol». Как раз накануне прибытия в Японию обнаружилось, что японская газета "Асахи" объявил премию в 25 тысяч долларов тому экипажу, который совершит этот полет. Ввиду этого американцы столкнулись с волной недовольства японских конкурентов и просто ультрапатриотов, которые желали, чтобы эта премия досталась их соотечественникам, а не американцам. Многочисленные неприятности и враждебная обстановка значительно трепали нервы и отнимали время. Для того, чтобы хватило горючего на весь перелет, летчикам пришлось убрать все лишнее с борта, в том числе парашюты и даже подушки с сидений. Втайне от японцев даже немного модифицировали конструкцию самолета с помощью приспособления, позволяющее в полете сбросить колеса и специальной лыжи для успешной посадки в США. В 2 часа ночи 4 октября 1931 года, в день 27-летия Херндона, они взлетели с аэродрома Самуширо, расположенного в 483 километрах севернее Токио. Идя вдоль гряды Курильских островов, примерно в 300 милях от точки взлета, летчики сбросили колеса. Скорость полета тут же возросла, но Пангборн увидел, что под фюзеляжем остались торчать две стойки, которые не только увеличивали лобовое сопротивление, но и могли привести к катастрофе при посадке. Тогда он вылез на крыло и, держась одной рукой за подкосы крыла, другой рукой попытался сбросить эти стойки. Сделать это удалось только через 20 минут борьбы, но все же смелость и упорство летчика победили. 5 октября, проведя в воздухе 41 час 13 минут и пролетев 7334 км, они приземлились в небольшом городке Уэнатчи (кстати, Пангборн в нем родился). Самолет коснулся земли фюзеляжем, прополз по инерции более 100 метров и встал на нос, поломав винт. Условия перелета были выполнены, и японцы были вынуждены выписать летчикам чек на 25 тысяч долларов. Сам кругосветный перелёт они завершили 15 октября 1931 года (14790).

5 октября 1931 года Завершен первый в мире кругосветный безостановочный перелет через Тихий океан. (Перелёт начался 28 июня 1931, о нём я упоминал). Его выполнили американские лётчики Клайд Пангборн (Clyde Pangborn) и Хью Херндон (Hugh Herndon Jr) насамолёте Bellanca CH-400 Miss Veedol (14790).

5 октября 1931 - Завершён первый в мире беспосадочный перелёт через Тихий океан. Его выполнили американские лётчики Клайд Пангборн (Clyde Pangborn) и Хью Херндон (Hugh Herndon Jr) на самолёте Bellanca CH-400 Miss Veedol в рамках кругосветного перелёта, начавшегося 28 июня (22346).

Авиапромышленность:

6 сентября 1931 года И-4 (зав. №1514) с вторично использованным названием И-4бис был предъявлен на испытания. На нем полностью убрали нижнее крыло, а двигатель оборудовали комбинированным кольцевым капотом. Кроме прочего, верхнее крыло оснастили предкрылками, которые управлялись летчиком, а также могли открываться автоматически при уменьшении скорости полета до 90-100 км/ч. Испытания И-4бис №1514 велись в период 11.09-23.09 1931 г.

Выяснилось, что летные характеристики самолета №1514 по сравнению с серийными И-4 изменились мало. Благодаря использованию предкрылков улучшилась поперечная устойчивость на малых скоростях, однако скорость на посадке практически не изменилась. Несколько выросла полетная скорость - до 268 км/ч, но ухудшились характеристики штопора. Не принес удовлетворения и новый капот — он не обеспечивал надежного и достаточного охлаждения двигателя. В результате признавалось, что переделка И-4 в моноплан нецелесообразна.

Еше одной работой ЦАГИ по усовершенствованию И-4 стала его установка на поплавки с целью дальнейшего использования в качестве корабельного истребителя. Основной причиной указанной деятельности стало приобретение в октябре 1929 года в Англии нескольких комплектов поплавков фирмы «Шорт». Поплавки предназначались в первую очередь для бомбардировщиков ТБ-1а и разведчиков Р-ба, однако скоро на основе их конструкции и гидродинамики в ЦАГИ спроектировали поплавки для АНТ-10, АНТ- 9 и даже для ТБ-3. Для И-4 на основе английских образцов разработали и в середине 1931 г. изготовили цельнометаллические поплавки со следующими размерами: длина 6,415 м, ширина 770 мм, высота 673 мм, длина носовой части до редана 3,365 м. Поначалу предлагалось установить на эти поплавки один из истребителей 29-й эскадрильи, базирующейся в Евпатории. Однако в ЦАГИ использовали один из серийных самолетов, полученных из НИИ ВВС. Согласно документам АГОС ЦАГИ оборудование поплавками должно было закончиться до 10 июля 1931 года. Однако сведений о завершении работ не обнаружено. Очевидно, что летом 1931 года представители морской авиации от обладания маленьким поплавковым истребителем с недостаточной мореходностью решили отказаться. Вероятнее всего на принятие решения повлиял двухлетний опыт эксплуатации летающих лодок КР-1 (Хейнкель НЭ.55).

Еще одной работой 1931 года стала установка под крылом И-4 выливных авиационных приборов ВАП-4. Однако первые полеты, проведенные в августе того года, показали, что ВАПы цепляют за землю, поэтому использование небольшого истребителя в качестве «химического» самолета не состоялось.

К экспериментам, в которых участвовали И-4, следует отнести опыты с ракетными двигателями для ускорения взлета. Деятельность по установке ракетных ускорителей велась в 1934 году под руководством В.М. Мясишева. Во время испытаний отмечалось увеличение полетной скорости истребителя на 25 км/ч (12295).

Другие оборонные отрасли:

В самом начале октября 1931 года в Харькове завершилась сборка первого двухбашенного БТ.

Осенью 1931 года на ХТЗ велось строительство первых серийных танков семейства БТ. Были построены первые пять корпусов, которые, однако, не удавалось укомплектовать башнями. Виноваты в этом были смежники: Ижорский завод, отвечавший за производство этих агрегатов, не успел поставить их вовремя. Выход из этой ситуации предложил начальник СКБ-6 А.А. Морозенко. На имеющиеся корпуса следовало установить уже полученные башни для танков Т-26, по две на каждую машину. В такой конфигурации новые колесно-гусеничные танки можно было отправить на парад и на учения, где их могли увидеть военные, гражданские зрители и иностранные специалисты.

Предложенный проект доработки изначально предусматривал установку новых башен без значительных изменений конструкции. Тем не менее, пришлось предусмотреть некоторые доработки корпуса и ходовой части. Так, из-за новых башен понадобилась обновленная крыша корпуса, а часть элементов свечной подвески пришлось перенести, поскольку их исходное расположение не позволяло оснастить танк сразу двумя башнями.

По распоряжению М.Н. Тухачевского ХТЗ получил пять корпусов танков БТ и такое же количество силовых установок, которые следовало использовать при строительстве новых двухбашенных бронемашин. При проверке поставленных комплектующих выяснилось, что одна из поставленных машин неисправна и нуждается в доработках. Инженер-моторостроитель В.Д. Горлопанов провел регулировку всех систем, а также перевел танк с бензина на керосин, получив небольшой прирост мощности.

Для обозначения нового проекта Наркомат танкостроения предложил аббревиатуру БТ-ВТ – «Быстроходный танк, внутренняя тюрьма» (внутренней тюрьмой именовали СКБ-6). Сборка четырех двухбашенных танков была завершена к 10 октября того же года. Одну из готовых машин обстреляли из винтовки и пулемета, еще две своим ходом отправились в Москву, где одна из них приняла участие в параде на Красной площади. Она прошла в одной колонне с танками БТ-2 первой серии/

От серийных БТ ранних модификаций он отличался наличием двух сравнительно небольших башен с пушечным и пулеметным вооружением. В правой башне располагалась 37-мм пушка, в левой – пулемет ДТ калибра 7,62 мм. Корпус и ходовая часть, по-видимому, заимствовались у более ранней техники без значительных изменений, хотя и дорабатывались ввиду необходимости установки двух башен.

Следует отметить, что в данном случае под видом необычного и неизвестного проекта общественности может предлагаться не вполне правдивая информация, основанная на слухах, домыслах или сознательных мистификациях. Одним из примеров этого стал двухбашенный вариант танка БТ, появившийся благодаря слухам или непроверенной информации (19702).

Внешняя политика:

В начале октября 1931 пришли к соглашению: Синьцзяну продали пару хорошо зарекомендовавших себя самолётов Р-1 с моторами М-5, запчасти, 22 т бензина и 2 т масла, а также патроны к пулеметам «Льюис» и по 100 штук 8-кг, 12-кг и 32-кг осколочных бомб. Всё это «в сверхсрочном порядке» по железной дороге отправили на конечную станцию Турксиба Аягуз. Оттуда авиационное имущество автотранспортом везли в пограничный пункт Бахты и далее на подводах в Синьцзян (около 950 км). Самолёты в разобранном виде следовали по железной дороге в Алма-Ату и далее летели в Урумчи. Тем же путем по воздуху собирались перегонять и У-2.

Очень спешно отбирали лётные экипажи, в отправленный на согласование в ОГПУ список вошли четверо — лётчики Назаров Александр Матвеевич, Волынченко Андроник Сергеевич и техники Чекалов Николай Иванович и Сергеев Иван Михайлович. Все — члены ВКП(б) или кандидаты. Старшим авиагруппы назначили Волынченко.

«Экипировка» самолётов проходила с немалыми проблемами. По каждой мелочи — кусок замши, воронки для бензина и масла, свечи, регулировочная линейка, уровень и угломер, топографические карты, не говоря уже о лыжах и запасных амортизаторах к ним, бомбоприцелах и звеньях для пулемётных лент — шла оживленная переписка между отделами ВСНХ, занимавшимися иностранными поставками, Глававиапромом и ИНО УВВС.

Одновременно между Бюро Особых поручений (БОП) ВСНХ, Наркоматом Иностранных дел (НКИД) и УВВС завязалась интенсивная переписка по согласованию условий службы лётного состава в Китае. Спецкомандировка предполагалась сроком максимум на год. Эта, на первый взгляд, рутинная переписка по отправке четырёх человек, возможно, и не заслуживает такого внимания, однако и во все последующие годы процедура оформления и отправки советских авиаторов за рубеж, а их были сотни и тысячи, оставалась практически неизменной.

Условия содержания лётного состава в Китае уточняли в полном соответствии с советскими реалиями. По мнению руководства УВВС, всем им полагалось ежемесячно по 200 американских долларов, а семьям доплачивать в СССР в советской валюте — по 215 руб. лётчикам и;190 руб. бортмеханикам. На каждого оформлялась страховка в 10 тыс. амер. долл.

В свою очередь НКИД по согласованию с Разведупром РККА возражал против выплаты жалованья в Союзе и предлагал ехать с семьями, причем в условия содержания, помимо оклада (175-200 долл.) и страховки, должны входить бесплатные (за счёт китайцев) проезд семей и квартира с коммунально-бытовым обслуживанием. НКИД предложил изменить условия УВВС «в сторону сокращения ставок для нашего лётного состава до 200 ам. долл. и никаких дополнительных оплат в червонной валюте требовать не следует (выделено в тексте).

Надо и можно обусловить предоставление нашему персоналу квартир и соответствующего коммунально-бытового обслуживания. Кроме того, от китайцев можно потребовать оплаты переезда также семей лётного персонала по себестоимости. Лучше послать лётный персонал с семьями.

С этими добавлениями и исключив... [пункт об оплате в советской валюте], можно договориться с Синьцзянским правительством. Подчеркиваем, что зарплата нашего Генерального Консула в Урумчи равна 132 ам. долл., из коих 20% удерживают в Союзе. Лётный персонал и их семьи будут обеспечены больше, чем это требуется при этих условиях».

По-видимому, подписавших письмо чиновников НКИД прежде всего беспокоило, что- j вы лётчики не получали слишком много по сравнению со служащими их ведомства и, что ещё более странно, они вовсе не были заинтересованы в конвертации долларов в советскую валюту.

Размашистая резолюция Начальника УВВС Я.И. Алксниса на документе НКИД не оставляла никаких сомнений: «Отправлять без семей и настоять на уплату семьям содержания в советской валюте в размерах получаемого содержания в Союзе». После этого дипломаты задействовали «Главный Калибр» в лице зам. Наркома Л. Карахана, лично обратившегося к Алкснису: «Я считаю необходимым разрешить окончательно вопрос о снижении ставки, которую должны получать лётчики на месте с 200 ам. долл. до 150 ам. долл., т.к. сохранение выплат в советской валюте семьям делает предлагаемые Вами условия чрезмерно тяжёлыми для Синьцзянского правительства.

Я считаю, что 150 ам. долл. являются предельной ставкой, которую мы можем требовать от Синьцзянского правительства за услуги нашего персонала. Эта ставка не только позволит лётному персоналу быть наиболее высокооплачиваемой группой работников во всем Синьцзяне, но и делать значительные накопления в инвалюте.

Учитывая те условия, которыми правительство обусловливало продажу самолётов и командирование лётчиков, — я прошу Вас в виду необходимости закончить переговоры об условиях, на которых будут командированы наши лётчики, в ближайшие дни, срочно подтвердить Ваше согласие принять ставку в 150 ам. долл...».

Особое внимание привлекают формулировки: «чрезмерно тяжёлые для Синьцзянского правительства» условия содержания лётчиков и «условия, которыми правительство обусловливало продажу самолётов». Иными словами, фактически лётчики «расплачивались» за выгодную СССР сделку из своего жалованья.

Как и следовало ожидать, это послание «подвело черту» под «денежными делами». В УВВС не посмели спорить с НКИД, лишь чуть-чуть попытались «поторговаться» с Караханом: «Если это возможно, часть сумм, подлежащих переводу в советской валюте — переводить на Торгсин».

Мнения самих авиаторов, где им больше нужны деньги — в СССР или в Китае, разумеется, никто и не спрашивал. При оформлении загранпаспортов оказалось, что семья была только у Волынченко, остальные заработок в рублях перечисляли родителям. Впоследствии в переписке подчеркивалось, что «все лётчики ехали в командировку с большой неохотой, особенно тов. Волынченко, вынужденный оставить жену и ребенка в СССР». За его семьей закрепили жилье в Харькове, подчеркнув при этом необходимость оказывать ей всяческое содействие. Весьма неприятный «сюрприз» ждал авиаторов и в Алма-Ате — выяснилось, что оклады у них меньше, чем у советских лётчиков в Афганистане и Персии, «хотя условия работы в Синьцзяне тяжелее и жизнь не дешевле, чем жизнь в других восточных странах» (15802).

За рубежом:

В начале октября 1931 г. взлетел Ju 49. Юнкере Ju 49, предназначенный для продолжительного полёта на большой высоте, по конструкции и размерам был ближе к транспортному самолёту или бомбардировщику, чем к истребителю. Он, как и W 34, представлял собой металлический свободнонесущий низкоплан с гофрированной обшивкой (15842).

Авиапромышленность:

7 октября 1931 С.П.К. присутствовал вместе с Б.И. Черановским при проведении Ф.А. Цандером 32 опытов с двигателем ОР-1 (Там же) (10676).

Другие оборонные отрасли:

7 октября 1931 года наморси В. М. Орлов утвердил разработанное Учебно-строевым управлением УВМС (И. М. Лудри) в 1931 г. оперативно-тактическое задание "на эсминец для Балтийского и Черного морей" (3898).

Назначение новых эсминцев предусматривало: участие в бою совместно с главными силами в море и на позиции; атаку десанта противника; обеспечение выхода и входа подводных лодок из баз и возвращение их в базы, обеспечение операций подводнь1х лодок и взаимодействие с ними; разведку и несение дозора при поддержке крейсеров; постановку активных минных заграждений (3898).

7 октября 1931 г. Протокол Реввоенсовета №32. 1. План заказов НКВМ на 1932 г. (Егоров). 6. О выводе из строя подводных лодок типа «Барс» Протокол Реввоенсовета № 5 и 6 (Орлов). (РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 21. Л. 135, 136) (12342).

Жизнь и внутренняя политика:

7 октября 1931 в Магнитогорске закончена кладка первой домны (3960, 392).

За рубежом:

7 октября 1931 была сделана первая инфракрасная фотография (3481).

Авиапромышленность:

8 октября (21 - 1017,212) 1931 начались повторные гос. испытания МДР-2 (92,355) и проводились до 13 ноября (14 - 1076,888). Летали М.М.Громов, Б.Л.Бухгольц, Н.Г.Кастанаев. Были новые поплавки и многое другое. Был близок к Дорнье Валь, но в серию запускать не стали, так как устарел (346,40).

По другим данным с 21 октября 1931

8 октября 1931 г. — Рапорт руководства ЦАГИ в ЦК ВКП(б) об экспериментальном производстве дюралюминия

До последнего времени основной самолетостроительный материал дюралюмин не мог вполне удовлетворять требованиям авиации. Его стойкость против действия атмосферы и влаги вообще была незначительной. Материал в эксплуатации быстро разрушался (поражался коррозией). Для предохранения металла от этого разъедания применялись лаки, краски, жиры и прочие средства которые, однако, не давали желаемых результатов и приводили к большому удорожанию производства. В 1926-1927 гг. в Америке появился сплав «алклед», обладающий большой стойкостью против коррозии. Методы производства и принципы приготовления такого сплава держатся капиталистическими странами в секрете.

В 1929 г. в металлургических цехах завода № 1 были получены первые листы дюралюмина, точно так же не подвергающиеся коррозии. В начале 1930 г. был установлен метод производства этих листов, заключающийся в покрытии (плакировании) дюралюминовых заготовок тонким слоем алюминия, которые сваривались друг с другом в процессе горячей прокатки. Полученный материал при испытании в наших лабораториях и при проверке по нашей просьбе ЦАГИ в условиях выдержки в морской воде Черного моря дал блестящую стойкость против коррозии, но обладал благодаря наличию слоя алюминия пониженными механическими свойствами.

В 1930 г. заводом № 1 была проведена работа по изысканию сплава, который при плакировании давал бы механические качества нормального дюралюмина. Летом 1930 г. заводу удалось получить плакированные листы не только одинакового качества с дюралюмином, но и превышающие их на 15%. В августе месяце 1930 г. технический отчет главного металлурга с указанием состава сплава и методов его производства был разослан всем заинтересованным учреждениям, ЦАГИ, ВАО, заводу 45 и т. д.

В ноябре 1930 г. из плакированного материала 1-го завода на заводе № 22 было построено 2 самолета для испытания на стойкость против коррозии. Самолеты не были покрыты никакими красками и в течение 10 месяцев работы не показали никаких следов коррозии. Заводской масштаб производства этого сплава показал его преимущества не только в эксплуатации, но и в процессе производства. Одно только упрощение процесса производства должно дать уже в 1932 г. экономию 2,5 млн. руб. Что касается экономии, которую получит страна от эксплуатации самолетов из нового материала, на удлинении срока службы самолетов, сокращении ремонтных работ, уменьшении расходов на покраску, на облегчении конструкции и прочего, то она настолько велика, что подсчет ее является задачей чрезвычайно трудной.

В 1931 г. на основе проведенных заводом № 1 опытно-исследовательских работ начат перевод производства обыкновенного дюралюмина на плакированный на заводе № 1 ВАО и Кольчугинском. С этого же времени ОИАМ ЦАГИ, относившийся раньше к плакированному дюралюмину очень индифферентно, заинтересовался этой работой и поставил опыты по внедрению в производство плакированного дюралюмина на заводе им. Ворошилова.

В мае 1931 г. ЦАГИ специальному техническому совещанию доложило об изобретенном им плакированном сплаве с якобы более высокими механическими качествами, химический состав которого отличался от состава сплава завода № 1 введением присадки кремния. На совещании в ЦАГИ специалистами было дано разъяснение, что введение кремния в сплав завода № 1 не может улучшить его качеств.

22 августа с. г. в печати опубликован рапорт ЦАГИ в адрес т. Сталина, Орджоникидзе и Баранова об изобретении нового сплава именуемого «альплата ЦАГИ».

В день опубликования общественными организациями завода № 1 был поставлен в известность т. Баранов о том, что сплав ЦАГИ не является оригинальным, никаких преимуществ перед сплавом завода № 1 не имеет и кремний введен в сплав по странному недоразумению. 10 сентября экспертиза, проведенная согласно распоряжению т. Баранова, указала на отсутствие необходимости введения кремния в сплав завода № 1.

Проведенные с 20 по 30 сентября совместно с заводом № 1 и ЦАГИ сравнительные опыты по прокатке листов из сплава завода № 1 и «альплаты ЦАГИ» дали ухудшение качеств сплава от введения кремния и окончательно доказали , что «рапорт ЦАГИ» является документом, вводившим в заблуждение вождей партии и правительства.

Исследования и работу по постановке производства плакированного дюралюмина завода № 1 вели: 1. Ю. Г. Музалевский — главный металлург, инициатор работ по плакированию дюралюмина, основной руководитель исследований и производства этого сплава, кандидат ВКП(б). 2. С. М. Петров — начальник производства член ВКП(б) и А. Ф. Белов — начальник горячих цехов, кандидат ВКП(б) — руководители производства плакированного дюралюмина. 3. Равич В. Н. — начальник опытного бюро, исполнитель опытно-исследовательских работ по плакированному дюралюмину (кандидат ВКП(б)). 4. Инженер Ф. М. Шафит (член ВКП(б)) и начальник химической лаборатории Шандоров, проводившие лабораторные исследования. 5. Мастера Павлов (член ВКП(б)) и Арсентьев (член ВКП(б)). 6. Рабочие бригад: 1) чернового стана, 2) отжигальщиков. 7. Отдельные рабочие и ударники горячего цеха.

Рапорт ЦАГИ подписали: 1. Начальник ЦАГИ — Друян (член ВКП(б)) 2. Партком — Асташев (член ВКП(б)) 3. Завком — Петров (член ВКП(б)) 4. Начальник ОИАМ ЦАГИ — Сидорин 5. Начальник секции металлов, проф. Акимов (член ВКП(б)) 6. Начальник коррозионной группы — Крениг.

РГАСПИ Ф. 17. Оп. 120. Д. 56. Л. 38-39 об. Копия.

Архив: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 120. Д. 56. Л. 38-39 об. Копия.

Источник: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1927-1932). М. 2008, стр. 566-567 (12535).

Другие оборонные отрасли:

8 октября 1931 г. в составе ВСНХ СССР было организовано Главное управление по топливу (Главтоп), в связи с чем «Союзнефть» была разукрупнена, и на ее базе образован Нефтяной сектор Главтопа (11522).

Авиапромышленность:

9-ое октября 1931 г. из записной книжки Н.Н.П.:

8-9,5. Совещание с т. Фоминым по ИЗбис

9,5-11. Осмотр вспомог. матер, по пассажирскому и Р11 с летчиком т. Козловым

11-4. Работы по пассажирск. и по И-13

4-7. Обсуждение технич. требований по И-13 и пассажирск.» (10667).

9 октября 1931 завершился цикл испытаний мин ВОМИЗА, которые проходили с 13 июля.

Первая советская авиационная мина называлась ВОМИЗА- 100. ВОМИЗА расшифровывалась как "воздушная МИна Заграждения", а цифра "100" означала вес боевого заряда - 100 кг. За основу при ее проектировании взяли проверенную в Первой мировой войне морскую якорную мину образца 1912 г. Ее заряд обеспечивал достаточную мощность взрыва для нанесения серьезных повреждений не только транспортам, но и боевым кораблям.

Предполагалось, что мина будет сбрасываться со средних и больших высот, чтобы не подвергать самолет-носитель излишнему риску повреждения зенитным огнем. Для того чтобы погасить скорость падения, решили применить парашютную систему. Но удар, даже смягченный парашютами, все равно должен был быть приличным. Поэтому начали с серии сбрасывания мин с пятидесятиметровой стрелы плавучего крана. Это позволило выявить наиболее уязвимые места конструкции.

Проектирование ВОМИЗы-100 (это название в документах 30-х годов склоняли вовсю, не обращая внимания на то, что это сокращение) в целом завершили в 1928 г. Сама мина почти не изменилась, лишь получила ряд местных подкреплений, а также элементы подвески к самолету - направляющие штоки, поясные желобки, фиксирующие призмы и т.п. Зато она лишилась чугунной спусковой коробки. Изменили и конструкцию якоря.

Самым главным отличием авиационного варианта мины стала парашютная система. Она состояла из четырех куполов, выпускавшихся последовательно, чтобы сделать торможение падения мины по возможности более плавным". Для этой же цели в подвеску включили резиновые шнуры-амортизаторы. Парашюты шились из парусины и имели весьма оригинальную форму. Роль строп выполняли отростки полотнищ, края которых для жесткости укрепили тросами. Все четыре парашюта укладывались в коробку из кровельного железа, размерами превосходящую саму мину. Длина коробки составляла около полутора метров, а максимальная ширина - 770 мм. У конца, присоединявшегося к мине, коробка имела круглое сечение, а дальше сплющивалась и становилась овальной. Закрывал ее железный колпак, на котором еще находилась фанерная крышка. Материалы эти - кровельное железо, фанеру и парусину - выбрали, чтобы удешевить парашютную систему, части которой при боевом использовании безвозвратно терялись.

Мины ВОМИЗА-100 не изготовлялись специально, их переделывали из обычных морских мин образца 1912 г., лежавших на складах. Переделка обходилась примерно в 2000 рублей, и столько же стоила парашютная система. Комплект весил около 900 кг, из них 325 кг - собственно мина с минрепом. Устройство получилось достаточно громоздким - общая длина равнялась 3,5 м, так что поднять ВОМИЗу-ЮО мог далеко не каждый самолет. Первые образцы мины переделывали в мастерских Остехбюро.

Первым выпускался самый маленький, стабилизирующий, парашют площадью всего 1 кв. м. Он выходил из-под откидывавшейся набегающим потоком крышки. На нем мина падала всего 1,5-2 с. Затем этот купол отделялся, сдергивая с короба колпак. Из-под последнего выползал парашют побольше - 3,5 кв.м. На нем система опускалась, пока в специальных гнездах горели дистанционные трубки, запаленные в момент отделения от самолета. Время горения трубок определялось на земле. Чем больше высота сброса, тем дольше должна гореть трубка. В противном случае время опускания мины получается очень большим. С другой стороны, при длительном горении трубки мина успевает сильно разогнаться в своем падении и затем испытает значительный динамический удар. Дистанционные трубки конструкторы Остехбюро взяли из практики артиллерии, где их применяли в снарядах различных типов.

Когда трубки догорели, пороховые заряды в пирозамках отделяли от мины парашютную коробку. Из нее сначала вытягивается третий парашют, площадью 7,5 кв. м, а через некоторое время, определяемое часовым механизмом, четвертый, самый большой, площадью 12 кв. м. С этого момента мина спускается на двух куполах. Они связаны между собой и с миной системой резиновых шнуров-амортизаторов. Шнуры должны были смягчить рывки, вызванные раскрытием парашютов. Параллельно шнурам-амортизаторам тянулись стальные тросы, которые сделали длиннее резиновых шнуров. Тросы принимали на себя нагрузку при предельной деформации резины.

При вхождении мины в воду автоматически отцеплялась подвеска парашютной системы. Делало это устройство, названное конструкторами "крылом" или "лопаткой". При ударе о поверхность воды оно поворачивало вал, по бокам которого находились замковые механизмы. Их язычки высвобождали тросы парашютной подвески. "Лопатка" же расфиксировала соединение мины и якоря. Преждевременно повернуться "лопатке" не давала система пружин. Вода начинает поступать в устройство расцепки якоря и собственно мины. Там находится таблетка из вещества, растворяемого в воде. В морских минах для этого традиционно использовали сахар. Когда кусок сахара растворяется, освободившаяся пружина расцепляет якорь и мину. Якорь ложится на дно, а мина всплывает, удерживаясь тросом-минрепом на заданном углублении. Последнее отслеживается с помощью гидростатической коробки, прекращающей вытравливание минрепа. Если сахарный блок размыло еще в полете, например сильным дождем, то "крыло" не давало мине и якорю разъединиться до момента удара о воду. В начале всплытия мины специальный тросик освобождал защелку гидростатического диска ударного прибора. При достижении заданного углубления последний приводил взрыватель в боевую готовность (12002).

Испытания проводили на базе 62-й отдельной эскадрильи (эскадрилья имела по три ТБ-1а и ЮГ-1), дислоцировавшейся в Гребном порту в Ленинграде. До 9 октября самолеты сбросили 24 ВОМИЗы, из них 17 - успешно. При высоте сброса до 500 м результаты были великолепными - 11 из 12, а самым проблемным оказался диапазон 1000-1500 м В трех случаях мины оторвались от парашютов - лопнула пайка тросов. Большая часть ВОМИЗ сбрасывалась "на всплытие" (без углубления), но всплыли не все. Причиной оказалось частичное растворение сахара при разбеге самолета. При небольшом волнении и даже в штиль мина, подвешенная под брюхом поплавкового "Юнкерса", забрызгивалась водой. Сахар при этом растворялся неравномерно, пружина перекашивалась, и в итоге расцепки не происходило.

Детали парашютной системы после приводнения мины подбирали - для этой цели к коробке, крышке и колпаку крепили буйки. Все это использовалось повторно. Кое-что, конечно, безвозвратно утопили. Выяснилось, что более четырех-пяти сбрасываний шнуры-амортизаторы не выдерживают, выходят из строя.

Но самым больным местом оказалось крепление зарядной камеры мины. Удар о воду смещал ее, что могло впоследствии привести к тому, что она просто не взорвется. Особенно сильный удар имел место при затянутом горении дистанционных трубок, когда большие парашюты раскрывались с запозданием, и из-за этого скорость входа в воду превышала расчетные 25-30 м/с. Приличный удар получали и мины, приводнившиеся на гребень волны. Важной частью испытаний стал хронометраж процесса подвески мины под самолет. Команда из трех специалистов и четырех приданных им краснофлотцев тратила на это более двух с половиной часов. Час занимала сборка системы. К мине присоединяли парашютную коробку и регулировали длину сборки. Последнее было необходимо из-за значительной погрешности изготовления коробок - по документам допуск составлял до 100 мм. Затем уже собранный комплект грузили на бон и буксировали к самолету. Это "съедало" около 40 минут. Еще час уходил на собственно подвеску мины под мост, установку предохранительных защелок, укладку сахара в разъединитель и прибор малых глубин, пороховых зарядов в пирозамки и вставку дистанционных трубок. Непосредственно перед взлетом снимали предохранительные чеки (их было десять штук) (12002).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 9 и 15 октября 1931. Из протокола заседания Политбюро № 68, 1931 г.

О ходе хлебозаготовок

Ввиду случаев самовольной отлучки и приезда в Москву некоторых секретарей обкомов и крайкомов, что ЦК считает совершенно недопустимым, предложить секретарям обкомов, крайкомов и национальных ЦК воздержаться от приезда в Москву без ведома и разрешения Политбюро ЦК (11652).

9 октября 1931. На московских улицах появились новые такси коричневой окраски, прибывшие из Америки (18724).

Авиапромышленность:

10 октября 1931 возобновились полеты в НИИ ВВС И-5 № 18 с двигателем М-15№ 24109, которые начались 30 июля 1931 с М-15 № 6, а 15 августа 1931 г. по причине поломки моторамы были прерваны. Через несколько дней самолет потерпел аварию при выполнении вынужденной посадки. Дальнейшая судьба машины не просле живется, однако из переписки завода №39 известно, что какой-то И-5 с М-15 потерпел аварию и не восстанавливался (вероятно это был И-5 №18).

Не смотря на аварию, основные выводы в отношении испытывавшегося самолета были, получены. В частности, указывалось, что серийные И-5 с М-15 будут обладать худшими летными данными и меньшим радиусом действия, чем И-5 с двигателем «Юпитер» VI. Максимальная полетная скорость самолета с М-15 оказалась немного выше, а скороподъемность чуть ниже, чем у второго опытного экземпляра.

|  | И-5 М-15 | И-5 Ю-VI |
| --- | --- | --- |
| Скорость максимальная на 1000 м (км/ч) | 266 | 258 |
| Время набора 3000 м (мин.) | 4,75 | 4,68 |

Между тем, значительные усилия, потраченные на внедрение М-15 в производство, и большие на него надежды обусловили продолжение работ по его внедрению. Было решено, что в числе первой сотни серийных истребителей должны быть 10 машин с М-15, поэтому еще один самолет оснастили таким двигателем. Он прибыл на аэродром 25 ноября 1931 г., далее доводился в бригаде С.А. Кочеригина, в которой готовили чертежи для серийного производства. Впрочем, уже в конце 1931 г. от использования М-15 отказались и более И-5 с этими двигателями не строились (11974).

10 октября 1931 И-5 М-15 № 18 вернули на испытания после ремонта, но уже с серийным мотором, новой моторамой и изменённым капотом. Этот двигатель работал лучше предыдущего, но расход масла оставался чрезмерно большим.

По мере освоения производства И-5 с "юпитерами" и М-22 отношение к замыслу модернизировать истребитель путём установки М-15 постепенно менялось. Мотор Бессонова долго и мучительно доводился. В 1930 г. его дважды выставляли на государственные испытания. Ни один из образцов не проработал даже заявленных 25 часов до переборки нагнетателя. Лучший из них продержался 15 часов до разрушения коленчатого вала.

Оргвыводы были сделаны в духе времени. "Вредитель" Бессонов остался на заводе, но как арестант в составе конструкторского бюро ОГПУ, разрабатывавшего мощный Х-образный двигатель ФЭД ("Феликс Эдмундович Дзержинский"), Работа по М-15 продолжалась без него.

Один из моторов второй серии ("Б") в январе 1931 г. опять выставили на госиспытания. На 41-м часу развалился фланец крепления одного из цилиндров. Назначенная УВВС комиссия признала двигатель не прошедшим испытания.

Вместо обещанных первоначально 650 л.с. максимальную мощность М-15 снизили до 600 л.с., а затем вообще до 450 л.с. Ресурс в 25 часов до замены подшипников нагнетателя военных ни с какого боку не устраивал. В НИИ ВВС подготовили заключение, в котором сравнивались М-15 и М-22. В нём отмечалось: "В тактическом отношении М-22 стоит выше М-15... При наличии меньшего веса на 25 кгр по мощности имеет несомненное превосходство..." Действительно, французский двигатель мог развить, пусть и в течение всего двух минут, мощность 585 л.с. При этом он расходовал меньше масла и бензина. По важнейшим характеристикам М-15 уступал и принятому за прототип "Хорнету" - при большем весе он развивал меньшую мощность. Что касается надёжности, то их вообще нельзя было сравнивать. Общий вывод специалистов НИИ ВВС гласил: "М-15 в конструктивном отношении полностью недоработан". Более того, они сочли, что этот двигатель не имеет перспектив развития.

УВВС беспокоили и рапорты военных приёмщиков с завода № 24. За десять дней февраля 1931 г. в ходе заводских испытаний вышли из строя восемь двигателей. Детали моторов подгонялись при монтаже и были невзаимозаменяемы. Всю серию "Б" после предъявления военпред отклонил и потребовал довести её до уровня требований технических условий (11997).

10 октября 1931 года по рекомендации заведующего инженерным отделом торгпредства СССР в Италии Фрадкина в Севастополь для работы в авиации Черноморского флота прибыли авиационные механики Ф. Пескатори и Т. Кассоло — представители итальянских фирм (АВП РФ. Ф. 098. Д. 569. П. 134. Л. 1—2.). Руководство УВВС Черноморского флота обеспечило им бесплатное питание и проживание, а также выплачивало суточные, правда, весьма скромные — 10 руб. плюс 1 долл. США. Видимо, их деятельность особой пользы не принесла, и от них постарались поскорее избавиться (11173).

Другие оборонные отрасли:

10 октября 1931 г. — Из доклада Военно-химического объединения в Комиссию обороны «О состоянии производства пороха и взрывчатых веществ и перспективах его развития»

Совершенно секретно.

Перспективы развития производства порохов, взрыв[чатых] веществ и снаряжения

Очередной вариант № 12, выдвигаемый Наркомвоенмором в части подачи огнеприпасов, требует создания следующих производственных мощностей: а) по бездымным порохам — 175 тыс. т; б) по селитро-угольным довескам — 25 тыс. т; в) по взрыв[чатым] веществам — 567 тыс. т, в том числе: по нитроароматическим веществам — 195 тыс. т, по аммиачной селитре — 350 тыс. т, по динамитам — 22 тыс. т; г) по снаряжению мощность, обеспечивающая переработку, — 550 тыс. т взрыв[чатых] веществ. По сравнению с вариантом МВ-10, обеспечение которого будет полностью закончено лишь в середине 1932 г., мощности должны быть увеличены по всем химическим элементам выстрела более чем в 3 раза.

Решение задачи по обеспечению варианта № 12 на основе произведенных к настоящему времени научно-исследовательских, опытных работ и технико-экономических изысканий предлагается следующее:

1. По порохам

Наиболее выгодным методом решения задачи по развитию мощности порохов является использование промышленности искусственного волокна (вискоза и нитрошелк).

А. Вискоза. В результате научно-исследовательских и опытных работ к настоящему времени задача технологической ассимиляции вискозного производства с пороховым принципиально разрешена, практически проверена на полузаводской установке, получены винтовочные пороха, испытаны на стойкость и отстрелом; качество порохов удовлетворяет требованиям военного времени, имеются некоторые трудности в технологическом процессе, устранение которых находится в процессе разрешения. Ближайшей задачей в этой области является выяснение возможности получения орудийных порохов.

Проведенная по решению Президиума ВСНХ проектная работа по приспособлению Клинской вискозной фабрики на 7 тыс. т порохов показала, что стоимость приспособления вискозного производства на 1 тыс. т пороха определяется суммой в 1 млн. руб. против стоимости 1 тыс. т специального порохового завода 5 млн. руб.

Президиум ВСНХ принял решение начать в текущем году работы по приспособлению Клинской вискозной фабрики к производству порохов мощностью 7 тыс. т и приступить к строительству в 1932 г. 2 вискозных фабрик (одна вистровая, другая шелковая) общей мощностью 20 тыс. т порохов.

Б. Нитрошелк. Использование нитрошелковых заводов для постановки на них порохового производства является наиболее выгодным, с точки зрения технологической и мобилизационной, вариантом ассимиляции порохового производства с мирной промышленностью по следующим соображениям, нитрошелковое производство является по существу законченным пороховым заводом, имеющим в своей основе наиболее трудную часть порохового производства — пироксилиновое, кислотное хозяйство и все прочие обслуживающие подсобные элементы, и требует затрат для приспособления к пороховому производству на 1 тыс. т пороха не более 250 тыс. руб., которые падают на менее ответственные и наиболее легкие и быстро осуществимые фазы производства (резка, разымка, мешка и сушка).

В отличие от других видов ассимиляции, в том числе и вискозы, к моменту мобилизации будет налицо подготовленный кадр технического персонала и рабочих в полном потребном количестве и освоивших в основном весь технологический процесс производства порохов. Перевод нитрошелкового завода на производство порохов может быть осуществлен немедленно.

Выгодность использования нитрошелкового завода для производства порохов стала наиболее очевидной после того, как опытными работами, осуществленными в 1931 г. на заводе № 40, была установлена возможность получения орудийных порохов (4/1) на прядильных машинах. Недостатком этого вида ассимиляции являлась до настоящего времени высокая стоимость строительства (в 1,5 раза выше вискозного шелка) и себестоимость нитрошелка (25-30% выше вискозного).

Проведенными к настоящему времени опытными работами в Институте волокна достигнуто ускорение скорости прядения почти в 5 раз по сравнению с проектом нитрошелкового завода иностранной фирмы «Стик», что, безусловно, должно значительно удешевить как капитальное строительство, так и себестоимость нитрошелка.

Президиум ВСНХ принял решение приступить в 1932 г. к строительству нитрошелковой фабрики мощностью в 7 тыс. т нитрошелка, что даст в переводе на порох 15-16 тыс. т пороха.

В. Нитроглицериновые пороха. Недостатком в использовании промышленности искусственного волокна для производства порохов до настоящего времени является невозможность получения на их базе всех марок порохов (для орудий среднего и крупного калибров), в силу чего, наряду с использованием вискозы и нитрошелка, является необходимым в целях обеспечения варианта № 12 строительство специального порохового завода с наименьшим количеством затрат и наиболее выгодной формой использования его для производства изделий мирного назначения. Таким специальным пороховым заводом является завод нитроглицериновых порохов, спроектированный с учетом изготовления на нем в мирное время разного рода изделий (динамиты, пластические массы, лаки, целлулоид и т. д.).

В результате проведенных опытных работ, проверенных на заводской установке (завод им. Морозова, мощность 350 т), установлено, что нитроглицериновые пороха по своему качеству не хуже пироксилиновых, а по мощности превосходящие их. Себестоимость пороха на 20% дешевле пироксилинового, а капиталовложения при постройке завода нитроглицериновых порохов в 2 раза меньше, чем завода пироксилиновых порохов (2,5 млн. руб. вместо 5 млн. руб. на 1 тыс. т пороха).

При значительно меньших капиталовложениях в абсолютном выражении, чем при нитрошелке, невыгодность этого способа заключается в большем омертвлении капитала в мирное время, чем при нитрошелковом заводе. Размер омертвления капитала зависит от тщательности и всесторонности проработки вопросов ассимиляции этого завода с мирными изделиями.

2. По взрывчатым веществам

Использование гражданской промышленности для получения взрывчатых веществ ограничивается получением аммиачной селитры во всем потребном количестве (350 тыс. т) динитронафталина на базе анилокрасочной промышленности и в незначительной степени мелинита. Все остальные взрывчатые вещества (тротил, тетрил, мелинит, тэн, гексоген) требуют специального оборонного строительства почти с полным омертвлением капитала в мирное время.

В целях сведения омертвления капитала к минимально возможным размерам в условиях мирного времени наиболее выгодным методом строительства этих специальных заводов являются строительства их в хозяйственной комбинации кислотно-тукового производства на общей хозяйственной и энергетической базе, что даст удешевление строительства в несколько раз. Такими точками для строительства специальных установок взрывчатых веществ могут быть Бобриковский химкомбинат, Горловский, Березники, Магнитогорск, Кемерово.

3. По снаряжению

Удовлетворение варианта № 12 требует строительства двух гигантских снаряжательных заводов мощностью по переработке 200 тыс. т взрывчатых веществ каждый, со своим капсюльным и детонаторным производством. Ориентировочная стоимость каждого из этих заводов — до 30 млн. руб.

Географическое размещение существующих снаряжательных заводов, обеспечивающих в основном снаряжение корпусов снаряда юга, центра и северо-западной области, диктует необходимость расположить один из этих заводов на Урале, где имеется большая производственная база по корпусам снарядов и в перспективе намечается развертывание производства взрывчатых веществ. К строительству Уральского снаряжательного завода должно быть приступлено уже в 1932 г. с окончанием его в 1933 г.

Исходя из ближайшей перспективы развития сырьевой базы (аммиак, серная кислота, азотная кислота, толуол, бензол и т. д.) и учитывая громадный фактический объем работ и подготовленность к их осуществлению в части проектирования, осуществление варианта № 12 по времени намечается к началу 1935 г. со следующей очередностью²*:

|  | Мощность по МВ-10 | Требуемая Мощность вар[ианта] № 12 | Прирост | Общая стоимость прироста | Мощность в 1933 г. | К началу 1935 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пороха |  |  |  |  |  |  |
| Пироксилиновый порох | 47 000 | 60 000 | 13 000 | — | 52 000 | 60 000 |
| Нитроглицериновый порох | 10 000 | 50 000 | 40 000 | 100 000 000 | 10 000 | 50 000 |
| Вискозный порох | — | 47 000 | 47 000 | 200 000 000 | 27 000 | 47 000 |
| Нитроцелл[юлозный] порох | — | 15 000 | 15 000 | 120 000 000 | 15 000 | 15 000 |
| ...³*-угольные дов[ески] | 11 000 | 25 000 | 14 000 | 3 000 000 | 11 000 | 25 000 |
| Итого по порохам | 68 000 | 197 000 | 129 000 | 423 000 000 | 115 000 | 197 000 |
| Взрыв[чатые] вещества |  |  |  |  |  |  |
| Тротил | 27 500 | 65 000 | 37 500 | 40 000 000 | 43 500 | 65 000 |
| Мелинит | 30 000 | 70 000 | 40 000 | 22 000 000 | 44 000 | 70 000 |
| Динитронафталин | 5700 | 25 000 | 20 000 | 5 000 000 | 11 000 | 25 000 |
| Ксилил | 5000 | 15 000 | 10 000 | 8 000 000 | 5000 | 15 000 |
| Новые взрыв[чатые] вещества | 1200 | 5000 | 4000 | 5 000 000 | 1200 | 5000 |
| Взрывчатые вещества нитрогл[ицеринового] пор[оха] | 2000 | 12 000 | 10 000 | 8 000 000 | 2000 | 12 000 |
| Тетрил | 2000 | 3000 | 1000 | 2 000 000 | 2000 | 3000 |
| Итого по взрыв[чатым] веществам | 73 400 | 195 000 | 122 500 | 90 000 000 | 108 700 | 195 000 |

Приведенный выше порядок удовлетворения варианта № 12 требует осуществления следующих мероприятий: 1. Немедленного приступа к проектированию завода нитрошелковых порохов на 15 тыс. т, двух вискозных — на 20 тыс. т порохов, с началом строительства их в 1932 г. и полным окончанием в середине 1933 г. 2. Немедленного приступа к проектированию заводов: тротила — на 16 тыс. т, мелинита — на 14 тыс. т, динитронафталина — 5 тыс. т, с началом строительства в 1932 г. и окончанием в середине 1933 г. 3. Немедленного приступа к разработке промзадания для проектирования снаряжательного завода; начало строительства — в 1932 г., окончание — в середине 1933 г. 4. Организации проектирования большого завода нитроглицериновых порохов мощностью в 40 тыс. т с учетом его ассимиляции с мирными изделиями. Начало строительства — в 1933 г., окончание — к весне 1935 г. 5. Пересмотра плана развития отдельных производств химической промышленности с целью выявления наиболее выгодного варианта сочетания военных и мирных производств как в количественном отношении, так и в части географического расположения. 6. Немедленного усиления научно-исследовательских и опытных работ в части ассимиляции порохов и взрывчатых веществ в Военно-химическом институте Вохимобъединения, для чего необходимо усилить последний группой крупных гражданских специалистов соответствующих специальностей. 7. Решительно усилить проектирующие организации Вохимобъединения и ВОИВа. Организовать посылку за границу группы специалистов для изучения производства искусственного волокна, нитроглицериновых порохов и взрывчатых веществ, а также обеспечить привлечение группы иностранных специалистов на работу в проектирующих организациях. 8. Пересмотреть количественный контингент учащихся во втузах по специальностям военно-химических производств и искусственного волокна в сторону его значительного увеличения, а также коренным образом пересмотреть учебные планы этих втузов с целью обеспечения в них элементов ассимиляции.

Начальник Военно-химического объединения ВСНХ СССР Котт

Примечания:

1* Опущены разделы: «Состояние производства и выполнение текущих заказов», «Обеспечение МВ-10 и капитальное строительство текущего года».

2* 1. Расчет стоимости по взрывчатым веществам взят ориентировочно, при условии постройки их при туковых комбинатах (без стоимости паросилового хозяйства и кислот). 2.350 тыс. т аммиачной селитры обеспечиваются в соответствующие годы планом развития туковой промышленности (Прим. док.).

3* Текст поврежден

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 5. Д. 30. Л. 74—82. Подлинник.

Архив: ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 5. Д. 30. Л. 74—82. Подлинник.

Источник: Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР М. 1942, стр. 568-572 (12536).

10 октября 1931 г. изготовленные в СКБ-6 ХПЗ двухбашенные танки БТ осматривали М. Тухачевский и И. Халепский. Через неделю один танк передали для испытаний обстрелом из винтовки и станкового пулемета новыми бронебойными пулями образца 1930 г. Танк успешно выдержал три обстрела, а чуть позднее два танка совершили пробег Харьков–Москва и один из них участвовал в параде на Красной площади 7 ноября 1931 г. вместе с первым полноценным танком БТ-2, несшим бутафорскую башню и макет пушки (15735).

Жизнь и внутренняя политика:

10 октября 1931 было принято решение о полной ликвидации частной торговли (3908,336).

10 октября 1931. Постановление о полной ликвидации частной торговли (18724).

10 октября в 1931 году сверхдальний велопробег вдоль границ страны завершил камчатский спортсмен Глеб Травин. Стартовав во Владивостоке, он финишировал в Петропавловске-Камчатском, преодолев за три года гигантское расстояние — 85 тысяч км (14795).

10 ноября 1931 года кузовная фирма Aug. Nowack A.G. из Баутцена заказала у Vickers-Armstrongs Limited первый тягач. Второй образец был заказан 12 сентября 1932 года, ещё один – 11 октября. Приобретённые машины носили регистрационные номера VAE 393, VAE 406 и VAE 407. Первая из них прибыла на полигон Куммерсдорф в январе 1932 года. Испытания показали, что Книпкамп оказался прав, и английская разработка явно больше годилась как основа для новых танков, чем отечественные немецкие разработки. К слову, приобретённые тягачи по ходовой части полностью соответствовали английскому танку-амфибии VCL 1931. Очень похожий тягач, приобретённый СССР примерно в это же время, стал основой для разработки танка-амфибии Т-33, советского аналога VCL 1931.

Вместе с тем, говорить о полном копировании немцами английской разработки некорректно. Фактически с английского тягача позаимствовали общие принципы компоновки, отчасти подвеску и траки «скелетной» конструкции (17463).

Авиапромышленность:

В период 11 по 23 сентября 1931 г. велись испытания И-4бис №1514

Выяснилось, что летные характеристики самолета №1514 по сравнению с серийными И-4 изменились мало. Благодаря использованию предкрылков улучшилась поперечная устойчивость на малых скоростях, однако скорость на посадке практически не изменилась. Несколько выросла полетная скорость - до 268 км/ч, но ухудшились характеристики штопора. Не принес удовлетворения и новый капот — он не обеспечивал надежного и достаточного охлаждения двигателя. В результате признавалось, что переделка И-4 в моноплан нецелесообразна.

Еше одной работой ЦАГИ по усовершенствованию И-4 стала его установка на поплавки с целью дальнейшего использования в качестве корабельного истребителя. Основной причиной указанной деятельности стало приобретение в октябре 1929 года в Англии нескольких комплектов поплавков фирмы «Шорт». Поплавки предназначались в первую очередь для бомбардировщиков ТБ-1а и разведчиков Р-ба, однако скоро на основе их конструкции и гидродинамики в ЦАГИ спроектировали поплавки для АНТ-10, АНТ- 9 и даже для ТБ-3. Для И-4 на основе английских образцов разработали и в середине 1931 г. изготовили цельнометаллические поплавки со следующими размерами: длина 6,415 м, ширина 770 мм, высота 673 мм, длина носовой части до редана 3,365 м. Поначалу предлагалось установить на эти поплавки один из истребителей 29-й эскадрильи, базирующейся в Евпатории. Однако в ЦАГИ использовали один из серийных самолетов, полученных из НИИ ВВС. Согласно документам АГОС ЦАГИ оборудование поплавками должно было закончиться до 10 июля 1931 года. Однако сведений о завершении работ не обнаружено. Очевидно, что летом 1931 года представители морской авиации от обладания маленьким поплавковым истребителем с недостаточной мореходностью решили отказаться. Вероятнее всего на принятие решения повлиял двухлетний опыт эксплуатации летающих лодок КР-1 (Хейнкель НЭ.55).

Еще одной работой 1931 года стала установка под крылом И-4 выливных авиационных приборов ВАП-4. Однако первые полеты, проведенные в августе того года, показали, что ВАПы цепляют за землю, поэтому использование небольшого истребителя в качестве «химического» самолета не состоялось.

К экспериментам, в которых участвовали И-4, следует отнести опыты с ракетными двигателями для ускорения взлета. Деятельность по установке ракетных ускорителей велась в 1934 году под руководством В.М. Мясишева. Во время испытаний отмечалось увеличение полетной скорости истребителя на 25 км/ч (12295).

11 октября 1931 состоялся первый полет Сталь-2 - шестиместного с Райт 300 нр, выпущенного на строящемся заводе 81 (92,439). Летал Э.И.Шварц (420,74). По другим данным, строили в мастерских НИИ ГВФ (438,629).

По воспоминаниям А.И.Путилова - Я.Г.Пауль

Решили строить специальный завод 81 для серии и производство Сталь-2 началось с июля 1933 (80,370).

Летал на ЦА (271,127).

11 октября 1931 состоялся первый полет Сталь-2. Летал Эдуард Иванович Шварц, который оценил полетные данные нового самолета как вполне удовлетворительные. Очевидно, что сам факт первого полета представили перед высшим руководством как значительное достижение советской науки и промышленности (20365).

11 октября-1931 г. с Московского центрального аэродрома летчик-испытатель НИИ ГВФ Э.И.Шварц совершил первый полет на самолете Сталь-2. Через некоторое время этот самолет демонстрировался на Парижском авиационном салоне, где к нему лен большой интерес со стороны авиационных специалистов. Сталь-2 был запущен в серийное производство и мно-ода эксплуатировался на воздушных линиях СССР (11114).

11 октября 1931 года Первый полет самолета из нержавеющей стали «Сталь-2» конструкции А.И.Путилова (НИИ ГВФ), пилот Эдуард Иванович Шварц. Первый испытательный полёт самолёт (прототип) совершил с двигателем Wright J-6-7. Самолет "Сталь-2" получил высокую оценку на XIV международной выставке в Париже, имел большой успех и был назван "Русское Чудо Страны Советов" (14796).

11 октября 1931 года НИИ ГВФ выпустил в полет первый советский цельностальной самолет из нержавеющей стали электросварной конструкции "Сталь-2", который по производственным и летным качествам не только не уступал, но и превосходил достижения техники наиболее передовых капиталистических стран. Крылья самолета "Сталь-2" имели вес 7,6 кг на 1 кв. м по сравнению с 9-10 кг веса на кв. м обычных почтово-пассажирских машинах, что давало разницу в 25% в сторону облегчения …(7752, 63-65).

Другие оборонные отрасли:

11 октября 1931 СНК принял постановление «О порядке приемки новых предприятий» (12265).

Жизнь и внутренняя политика:

11 октября 1931 было принято решение о полной ликвидации частной торговли (1348,199).

11 октября в 1931 году в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли. Экономический и политический кризис, охватившие страну при «военном коммунизме», заставили политическое руководство искать выхода из них. Переход от «военного коммунизма» к «новой экономической политике» (НЭП) был провозглашен Х съездом российской коммунистической партии в марте 1921 года. Первоначальная идея перехода была сформулирована в работах В.И.Ленина 1921-1923 годов: конечная цель остается прежней - социализм, но положение России после гражданской войны диктует необходимость прибегнуть к «реформистскому» методу действий в коренных вопросах экономического строительства. Вместо прямой и полной ломки старого строя, проводившейся в годы «военного коммунизма», большевиками был предпринят «реформистский» подход: не ломать старый общественно-экономический уклад - торговлю, мелкое хозяйство, мелкое предпринимательство, а осторожно и постепенно овладевать ими и получить возможность подвергать их государственному регулированию. Предлагалось временно отступить от достигнутых «военно-коммунистических» завоеваний, сделать шаг назад с тем, чтобы набраться сил для скачка к социализму. Основные меры, проведенные в рамках НЭП - продразверстка заменена продовольственным налогом, легализовалась свободная торговля, частные лица получили право заниматься кустарными промыслами и открывать промышленные предприятия с числом рабочих до ста. Мелкие национализированные предприятия возвращались прежним владельцам. В 1922 году было признано право на аренду земли и использование наемного труда, отменена система трудовых повинностей и трудовых мобилизаций. Натуральная оплата труда заменена денежной, был учрежден новый государственный банк и восстановлена система банков. НЭП привела к быстрому оживлению экономики. Появившаяся у крестьян экономическая заинтересованность в производстве сельскохозяйственной продукции позволила быстро насытить рынок продовольствием и преодолеть последствия голодных лет «военного коммунизма». Однако уже на раннем этапе НЭП (1921-1923) признание роли рынка сочеталось с мерами по его упразднению. Рыночные методы регулирования экономики в нэповской России сочетались с внеэкономическими, с административным вмешательством. Партийно-государственные верхи не хотели реформ и были озабочены тем, что частный сектор получит преимущество перед государственным. Охваченные боязнью НЭП, они принимали меры по его дискредитации. Официальная пропаганда всячески третировала частника, в общественном сознании формировался образ «нэпмана» как эксплуататора, классового врага. С середины 1920-х годов меры по сдерживанию развития НЭП сменились курсом на его свертывание. Демонтаж НЭП начался негласно, сначала мерами по налоговому удушению частного сектора, затем лишению его правовых гарантий. При этом на всех партийных форумах провозглашалась верность «новой экономической политике». 27 декабря 1929 года в речи на конференции историков-марксистов Сталин заявлял: «Если мы придерживаемся НЭП, это потому, что она служит делу социализма. А когда она перестанет служить делу социализма, мы новую экономическую политику отбросим к черту». В конце 1920-х годов, посчитав, что новая экономическая политика перестала служить социализму, сталинское руководство ее отбросило. Была отменена частная торговля (кроме колхозных ранков). Все частные магазины были национализированы В ходе ликвидации так называемых «эксплуататорских классов» деревенскую «буржуазию» (кулаков) «раскулачивали», конфисковали все ее имущество, ссылали в Сибирь, а «остатки городской буржуазии» - предпринимателей, занимавшихся частной торговлей, ремеслом и продажей своих изделий («нэпманов»), а также членов их семей лишали политических прав («лишенцы»); многих подвергали судебным преследованиям. Но официальный запрет не смог окончательно выдавить негосударственную торговлю из общественной жизни. Теневая экономика долго еще оставалась характерной чертой советской действительности (14796).

11 октября 1931 года в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли. Развертывание коллективизации бедняцко-середняцкого крестьянства и переход в конце 1929 г. от политики ограничения и вытеснения кулачества к политике его ликвидации как класса на базе сплошной коллективизации нанесли последний удар частному капиталу. В 1930 г. удельный вес частника в товарообороте снизился до 5,6%, а в 1931 г. сошел на нет. Торговля в СССР вступила тем самым в новую полосу развития — в полосу развертывания советской торговли. «Если торговля на первой стадии нэпа, — говорил товарищ Сталин на январском (1933 г.) пленуме ЦК ВКП(б), — допускала оживление капитализма и функционирование частно-капиталистического сектора в товарообороте, то советская торговля исходит из отрицания как того, так и другого. Что такое советская торговля? Советская торговля есть торговля без капиталистов — малых и больших, торговля без спекулянтов — малых и больших. Это особого рода торговля, которой не знала до сих пор история и которую практикуем только мы, большевики, в условиях советского развития» [Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 390.].

Индивидуальная торговля трудящихся — единоличников и колхозников — на протяжении нэпа никогда не запрещалась. Так, еще 15 марта 1930 г., учитывая имевшие кое-где место перегибы, Центральный Комитет партии в письме ко всем ЦК нацкомпартий, краевым, областным, окружным и районным комитетам партии «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» обязывает местные парторганизации: «Воспретить закрытие рынков, восстановить базары и не стеснять продажу крестьянами, в том числе колхозниками, своих продуктов на рынке» [«Директивы ВКП(б) по хозяйственным вопросам», стр. 680.] (21166).

11 октября 1931 началось строительство Беломорканала им И.В.С. (1348,199).

11 октября 1931 во время посещения А.М.Г. вместе с В.М.М. и К.Е.В. И.В.С, прослушав Девушку и смерть произнес: "Эта штука посильнее, чем Фауст Гете" (3481).

11 октября в 1931 году в гости к Максиму Горькому пожаловали Иосиф Виссарионович, Вячеслав Михайлович и Климент Ефремович. "Буревестник революции" читал им сказку "Девушка и смерть". Выслушав автора до конца, Сталин задумался, а потом взял книгу и написал на ней: "Эта штука сильнее, чем "Фауст" Гете. Любовь побеждает смерть". Вскоре после этого в СССР появился анекдот: "Узнав об оценке, которую Иосиф Виссарионович дал сказке Горького, литературовед член-корреспондент Академии наук Еголин начал разрабатывать новую тему: "Штука как жанр советской литературы" (14796).

За рубежом:

11 сентября 1931 г. D.33-02 с тем же экипажем повторил попытку связать воздушным мостом Париж и Токио. 12 сентября, спустя 22 часа с момента взлета, в сложнейших метеоусловиях, летчики потеряли контроль над управлением и приняли решение покинуть самолет. На этот раз парашютом воспользовался Доре. Ле Бри и Месмин погибли под обломками самолета, упавшего недалеко от Уфы (11941).

11-12 октября 1931 в Германии Стальной шлем, Немецкая национальная народная партия Германии, Содружество патриотических союзов и НСП объединились в Харцбургский фронт для демонстрации единства народной оппозиции правительству Генриха Брюнинга (3186).

Авиапромышленность:

12 октября 1931 в НИИ ВВС начался второй этап испытания И5 № 18 (образец для серии) с другим мотором М15 № 24109 и с тем же винтом.

Результаты испытания (образца для серии) самолета И5 № 18 с мотором М15

Выводы были сделаны на основании двух разновременных испытаний одного и того же самолета.

Первый раз испытывался самолет И5 № 18 с мотором М15 № 6. Испытание было начато 30 июля 1931 года и прервано 15 августа 1931 года из-за поломки рамы моторной установки. Самолет И5 № 18 после ремонта вторично был предъявлен для испытания 10 октября 1931 года с другим мотором М15 № 24109 и с тем же винтом.

Самолет И5 № 18 построен по типу серийных самолетов, т.е. отдельные части самолета изготовлялись на заводах №№ 39, 1 и 22, а вся сборка самолета произведена заводом № 39.

По сообщению завода № 39 данный самолет в сравнении с И5 Юп VI усилен ………….

Цель испытаний

За период с 12 декабря 1930 года по 1 февраля 1931 года и с 6 мая 1931 года по 15 июня 1931 года испытывался самолет И5 № 3 с мотором М15. Этот самолет не имел целого ряда деталей, требующихся для установки вооружения и оборудования и имел конструкцию (капотаж, моторы, установка пулеметов) отличную от предполагаемой в серийной постройке, поэтому полученные летные данные не могли быть показаны для серийных самолетов И5-М15. Установка вооружения на самолете И5 № 3 носила макетный характер, вследствие чего вооружение не могло быть испытано. Поэтому заводом № 39 был дан на испытание в НИИ ВВС другой самолет И5 № 18 с мотором М15, который должен быть принят как образец для серии. Данный самолет мог быть испытан только в отношении летных данных, так как вооружение его не было отлажено (при заводских испытаниях был отмечен перегрев верхних пулеметов и трещины у трубы нижних пулеметов) и правые пулеметы не имели левых приемников.

Вооружение самолета И5-М15 отличается от вооружения самолета И5-ЮпVI тем, что верхние пулеметы разнесены на 40 мм больше и у нижних пулеметов поставлены трубы.

Ход испытания

За период первого испытания самолет И5 № 18 произвел следующие полеты:

31 июля 1931 года – полет на определение скороподъемности и горизонтальных скоростей на высотах 5000, 4000, 2000, 1000 м –45 минут

1 августа 1931 года – полет с целью определения скороподъемности, потолка и горизонтальных скоростей на высотах 7000, 6000, 5000 м. Определение расхода горючего на высоте 5000 м – 2 часа 5 минут

2 августа 1931 года – полет на управляемость на 5000 и 3000 м. Определение расхода горючего на высоте 3000 м – 2 часа 20 минут

Во время второго испытания произведены следующие полеты:

12 октября 1931 года - полет на управляемость и фигуры на высоте 1000 м. Полет с целью определения горизонтальных скоростей на высоте 100 м – 1 час 30 минут

Испытание прервано из-за поломки самолета при вынужденной посадке. Вынужденная посадка произошла вследствие прекращения подачи бензина.

Заключение

На основании произведенных испытаний можно установить, что самолет И5 при постановке на него мотора М15 в серийной постройке будет иметь как худшие летные данные, так и меньший радиус действия, чем с мотором ЮпVI (6964, 32-40).

12 октября 1931 года КО внесла постановление, обязывающее ГВФ построить в 1932 году 100 самолетов из нержавеющей стали посредством применения метода электросварки по типу недавно выпущенного нами первого в мире самолета "Сталь-2"……(7752, 73).

12 октября 1931 года на заседании Комитета обороны (КО) было внесено постановление, обязывающее ГВФ построить в 1932 году 100 самолетов Сталь-2 из нержавеющей стали. Понятно, что изготовление серии на опытном производстве НИИ ГВФ на Ходынке представлялось не возможным и во исполнение постановления, был разработан проект постройки упрощенного завода (в барачных помещениях); проект технологического процесса этого завода и схема его оборудования. Использовалось (но не прижилось) название: завод стальных самолетов «Авиасталь». Место для постройки определили вблизи села Тушино под Москвой. Участок, выбранный для строительства, представлял собой сплошной лесной массив, поначалу там не было даже дорог. Тем не менее, строительство началось зимой 1932-го и через 3,5 месяца, 5 мая тушинский завод вступил в строй. Поначалу предприятие определялось как авиаремонтный завод АРЗ №62 ГВФ. С таким названием он существовал пару лет, затем его стали именовать как авиазавод №81 им. В.М.Молотова, а в 1936 году завод передали из ГВФ в наркомат оборонной промышленности (НКОП) (20365).

Другие оборонные отрасли:

12 октября 1931 г. завод (ГС завод № 184 ИМ. Серго НКОП, НКБ, МОП, п/я 1, Паратский сталелитейный завод, Волжско-Ижорский металлургический завод, Завод им. Серго НКТП, МОП, ММ, ПО «Завод им. Серго» ММ, ГУЛ «Зеленодольское ПО «Завод им. Серго» Росбоеприпаса, ФГУП «Производственное объединение «Завод им. Серго» (ПОЗИС) /г. Паратск,  г. Зеленодольск/ /Татарстан 422546  г. Зеленодольск ул. Привокзальная, 4 тел. 53-664/) официально вступил в строй, в этом же году ему присвоено имя Серго (в честь С. Орджоникидзе).

13 октября 1930 г. в соответствии с пост. Президиума ВСНХ № 1304 началась реконструкция завода и восстановление производства пушечных гильз.

В марте 1922 г. на Паратском заводе (ГС завод № 184 ИМ. Серго НКОП, НКБ, МОП, п/я 1, Паратский сталелитейный завод, Волжско-Ижорский металлургический завод, Завод им. Серго НКТП, МОП, ММ, ПО «Завод им. Серго» ММ, ГУЛ «Зеленодольское ПО «Завод им. Серго» Росбоеприпаса, ФГУП «Производственное объединение «Завод им. Серго» (ПОЗИС) /г. Паратск,  г. Зеленодольск/ /Татарстан 422546  г. Зеленодольск ул. Привокзальная, 4 тел. 53-664/) сданы в эксплуатацию металлургический и прокатный станы, получены первые латунные полуфабрикаты и начато производство гильз калибра 120.. .150 мм. Но в 1923-26 г. производство было остановлено.

По пр. НКОГ1 № Обсс от 30.12.1936 г. Завод им. Серго переименован в завод № 184 им. Серго, в 02.1937 г. - в ведении 4ГУ. Приказом НКОП № 91 от 13.03.1937 г. утвержден Устав ГС завода № 184. По пр. НКОП № 0180 от 15.08.1937 г. завод передан из 4ГУ в новое 14ГУ.139 В 02.1939 г. завод № 184 21ГУ НКОП передан в ведение 21ГУ НКБ. В 12.1942-09.1944 г. - в ведении 5ГУ НКБ.

Приказом НКОП № 0025 от 4.02.1937 г. заводу предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску орудийных гильз - 20 млн. шт. в год. Приказом НКОП № 0079 от 15.04.1937 г. заводу предписано с 15.05.1937 г. начать производство патронных гильз из неплакированного железа; изготовить опытную партию 45-мм железных гильз. Приказом № 275 от 4.08.1937 г. предписано ввести в эксплуатацию к 1.01.1938 г. металлургический цех в составе электролитейного, прокатного и вырубного отделений; пр. № 97сс от 19.03.1938 г. требовалось ввести 1-ю очередь металлургического цеха к 1.06.1938 г. По пр. № 254 от 29.06.1938 г. была создана комиссия для установления правильности выбора площадки и необходимости реконструкции завода.

Приказом № 0223 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. 205 станков и 10 спецмашин.

В годы войны продолжен выпуск гильз и зарядов для малокалиберных автоматических пушек. Распоряжением ГКО № 7194 от 23.12.1944 г. заводу уменьшен план по выпуску орудийных гильз.

В 1946-50 г. завод перешел на выпуск станков, чугунного литья, запчастей для сельхозтехники. В 1950-х  г. продолжен выпуск гильз и снарядов. В 1960-е  г. освоено производство 23-мм патронов со снарядами: ИК-помех, противолокационными, многоэлементными.

В 1959 г. завод одним из первых в стране освоил выпуск бытовых холодильников.

Завод № 184 - в ведении МОП (1953 г.). Имел наименование «п/я 1» (1950-66 г.)

По приказу МОП от 13.01.1966 г. для ускорения внедрения новых изделий в серию на заводе создано СКБ, руководитель которого одновременно был зам. гл. конструктора ГНПП «Прибор».

По приказу ММ № 162 от 5.05.1977 г. завод преобразован в ПО «Завод им. Серго». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Численность персонала (конец 1901 г.)- около 800 чел., (1902 г.)- около 200 чел., (12.1942 г.)- 5006 чел.132

Директор (02.1935-7.06.1937 г.)- М.В. Хруничев, (7.06.1937-9.02.1938 г.)-  Г.И. Волошинов, (9.02.1938 г.-)- В.В. Сытин, (6.12.1941-43 г.)- А.В. Саханицкий, (1943 г.-)- Г.И. Рудаков. Гендиректор (2002 г.)- О.В. Филиппов,69 (1998- 2006 г.-)- Р.Ш. Хасанов.

Начальник строительства (-7.06.1937 г.)- М.В. Хруничев. Зам. директора (-29.05.1937 г.)- С.З. Довконт (снят), (8.03.1938 г.-)- Н.В. Мартынов. Помощник директора по найму и увольнению (31.12.1938 г.-)- М.В. Бычков. Зам. Гендиректора по экспорту (2002 г.)- К. Г. Насифуллин.

Гл. инженер (1935-37; 8.03.1938 г.-)- Н.В. Мартынов, (-29.04.1937 г.)- С.З. Довконт (снят).

Гл. энергетик (-1935 г.)- Н.В. Мартынов.

Начальники цехов: энергоцеха (1934 г.-)- Н.В. Мартынов. Производство: гильзы: латунные 37-мм для пушек «Гочкис», «Виккерс» (1930-е), 20-мм, 45-мм (1930-е), «ЗИК» (1950-е); стальные 85-мм (1950-е), 57-мм (1960-е); патроны: для авиационных пулеметов и пушек НС-37, НС-45 (ВОВ), для пушек НР-23, АМ-23, Р-23, ЗУ-23 (1950-е), 261-ПН, 291-П, НН-30, НР-30 (1960-е), АО-18, ГШ-30, ГШ-301, ГШ-6-30, ГШ-23, ГШ-6-23, 2А7, 2А14, 2А42, 2А72, 2А38 (2000-е); для охотничьего оружия (1993-); заряды для авиационных пушек калибра 23-, 30-мм, для морских пушек;69 пиропатроны (24 вида) для авиационно-космических катапульт ПК-7Т, ПК-ЗМ, ПК-5-2, ПК-4-1, ПК-8М, ЕПК-28-6, кресел К-36; глубинные бомбы Б-30 (1950-е); выстрелы к 40-мм гранатомету ВОГ-25 (1980-е-2000-е);101 автоматическая роторная линия ДСП-116 (1976-77)-4;

холодильники: «Мир» ДХ-120 (1959-), «Свияга» (1971-), "POZIS-Premier (2003-), -Classic, -ELECTROFROST- 148 (2005-), -МИР-244 (2005-)"; изотермические автофургоны для МО на шасси ГАЭ-3307, ГАЗ-ЗЗО8, КАМАЗ- 43501 (1997-); изотермический прицеп-фургон ПФИ-5; изотермические камеры КИ-1, КИ-1Д-2, КР-1, КИ-02М; реанимационно-эвакуационный автомобиль на шасси ГАЗ-3308 (2005); стиральная машина «Свияга» (1990-е); амортизаторы для легковых автомобилей (1991-) (11982).

С 12 по 16 октября 1931 проходили испытания САУ СУ-2 - 76-мм установки на базе трактора Коммунар в окрестностях склада N 60 в Брянске. Машина прошла 35 км и сделала 39 выстрелов, в т.ч. один на ходу. Движение осуществлялось с расчетом в 5 чел. И прицепной тракторной тележкой с грузом в 2.5 т на скорости 12 км/час. Несмотря на положительный отзыв комиссии УММ РККА дальнейшие работы свернули (4306).

12-16 октября 1931 г. под Брянском в окрестностях военсклада № 60 прошли испытания СУ-2 опытного цеха завода «Большевик». Машина прошла 35 км и произвела 39 выстрелов из орудия (один выстрел на ходу). Движение осуществлялось с расчетом 5 человек и прицепленной повозкой П-18 с грузом 2,5 т, с максимальной скоростью 12 км/ч. Комиссия УММ РККА, проводившая испытания, дала о машине положительный отзыв, дальнейшие работы по машине продолжены не были (11417).

За рубежом:

12 сентября 1931, спустя 22 часа с момента взлета D.33-02 с тем же экипажем, который повторил попытку связать воздушным мостом Париж и Токио, в сложнейших метеоусловиях, летчики потерял контроль над управлением и летчики приняли решение покинуть самолет. На этот раз парашютом воспользовался Доре. Ле Бри и Месмин погибли под обломками самолета, упавшего недалеко от Уфы (11941).

12 октября 1931 на вершине холма в Рио-де-Жанейро открыт памятник Христу, ставший символом города (4962).

12 октября в 1931 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на холме Корковаду состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. Главной достопримечательностью Рио-де-Жанейро считается статуя Христа Спасителя (Cristo Redentor). Она стоит на вершине холма Корковаду на высоте 704 метров над уровнем моря. Высота самой статуи - 30 метров, не считая семиметрового постамента, а ее вес - 1140 тонн. Идея этого сооружения зародилась в 1922 году, когда праздновалось столетие независимости Бразилии. Известный еженедельник объявил тогда конкурс проектов на лучший монумент - символ нации. Победитель, Эктор да Силва Коста, выдвинул идею скульптурного изображения Христа, распростершего руки и обнимающего весь город. Этот жест выражает сострадание и одновременно радостную гордость. Идея да Силвы была принята общественностью с восторгом еще и потому, что она перечеркнула прежний план возведения на горе Пан-ди-Асукар грандиозного памятника Христофору Колумбу. К делу тут же подключилась церковь, организовав по всей стране сбор пожертвований, дабы финансировать осуществление проекта. Перед началом работ архитекторы, инженеры и скульпторы встретились в Париже, чтобы обсудить все технические проблемы установки статуи на вершине холма, где она открыта всем ветрам и подвержена другим метеорологическим влияниям. Работы над проектировкой и созданием статуи шли в Париже. Затем она была доставлена в Рио-де- Жанейро и установлена на холме Корковаду. 12 октября 1931 года состоялось ее первое торжественное открытие и освящение, к этому дню была смонтирована и осветительная установка. В 1965 году папа Павел VI повторил церемонию освящения, по этому случаю была обновлена и осветительная установка. Еще одно большое торжество проходило здесь в присутствии папы Иоанна Павла II 12 октября 1981 года, когда отмечалось пятидесятилетие самой статуи. Статую Христа Спасителя считают одним из современных чудес света. Высота каменного монумента - 30 метров, не считая семиметрового постамента; голова статуи весит 35,6 тонны; кисти рук - по 9,1 тонны каждая, а размах рук составляет 23 метра. Построенная в 1885 году линия трамвая ведет теперь почти на вершину холма: конечная остановка находится всего в сорока метрах под статуей. От нее надо подняться по 220 ступеням лестницы к постаменту, на котором расположена смотровая площадка. В 2003 году был открыт эскалатор, на котором можно доехать до подножия знаменитой статуи. Отсюда хорошо видны протянувшиеся по правую руку пляжи Копакабана и Ипанема, а слева гигантская чаша «Мараканы», крупнейшего в мире стадиона, и международный аэропорт. Со стороны моря возвышается неповторимый силуэт горы Пан-ди-Асукар (14797).

Авиапромышленность:

13 октября 1931 года начальник ВОГВФ Гольцман писал письмо № 10/1123с в Политбюро ЦК ВКП(б)

НИИ ГВФ выпустил 11 октября 1931 года в полет первый советский цельностальной самолет из нержавеющей стали электросварной конструкции "Сталь-2", который по производственным и летным качествам не только не уступает, но и превосходит достижения техники наиболее передовых капиталистических стран.

Стальное самолетостроение – дело новое не только для промышленности нашего Союза, но и капиталистических стран. ………………… Завод "Электросталь" производит выплавку высокосортных сталей, а на "Электрозаводе" усилиями Института поставлено производство холоднокатаных стальных лент даже на весьма неприспособленном для этой цели оборудовании. (Сейчас по соглашению с заводом "Серп и Молот" Институтом создается на заводе производство холодной прокатки, которое будет пущено в начале 1932 года).

………………………..

Крылья самолета "Сталь-2" имеют вес 7,6 кг на 1 кв. м, который по сравнению с 9-10 кг веса на кв. м обычных почтово-пассажирских машин дает разницу в 25% в сторону облегчения.

………………………(7752, 63-65).

13 октября 1931 г. на старой площадке завода № 1 после его разделения на базе реконструированного прокатного цеха был образован завод № 34 (Завод № 34 им. Постышева НКТП, НКОП, Завод № 34 НКАП, НКЭС, Троицкий электромеханический завод (ТЭМЗ), ОАО «ТЭМЗ» / г. Москва 3-я ул. Ямского Поля, 26;  г. Троицк Челябинской обл. ул. Малышева, 34/). Приказом ВАО № 331 от 13.10.1931 г. директором нового завода назначен С.М. Петров. С 1932 г. находился в подчинении «Авиаподсобтреста» ГУАП НКТП. В 02.1937-12.1938 г. - в ведении 1ГУ НКОП. По пр. № 336с от 22.08.1938 г. завод № 34 им. Постышева переименован в завод № 34.

Изготовлял прокат из алюминиевых и магниевых сплавов. Вскоре начато производство лент-расчалок, затем деталей для радиаторов, ободов колес. С 1934 г. освоил выпуск дизелей АЗ-1. В 1935-36 г. ввиду невозможности дальнейшего развития прокатного производства из-за недостаточных площадей, завод перепрофилирован на выпуск радиаторов как цельных агрегатов, а металлургическое производство передано на новый завод № 219.

По приказу НКТП от 3.11.1934 г. на заводе организован отдел по конструированию и изготовлению авиационных радиаторов, в 1935 г. он пробразован в Конструкторский отдел № 12, который в 1940 г. преобразован в ОКБ-34. В 1936 г. по инициативе  Г.И. Воронина на заводе организована лаборатория для испытаний радиаторов и проведения экспериментов.

В 1937 г. планировался выпуск самолета АИР-6. Приказом № 00116 от 28.05.1937 г. для обеспечения подготовки производства самолета Вулти заводу поручено организовать производство литых деталей из алюминия. К 1938 г. на заводе ликвидировано литейное производство, к началу 1940 г. должен быть выведен с завода выпуск лент-расчалок.

По пр. № 80с от 11.03.1938 г. «в целях правильной организации ремонтного производства» на заводе организован ремонтно-эксплуатационный отдел.

Приказом № 248сс от 14/15.07.1938 г. заводу поручено спроектировать воздухоохладительную установку для аэродинамической трубы Т-106 ЦАГИ.

Перед войной завод имел ЛИС, которая базировалась на аэродроме завода № 469 НКАП в Орлнечногорске.

В 1941 г. завод имел филиал - бывшую Канатную фабрику в  г. Кузнецке Пензенской обл. (есть упоминание, что филиал имел наименование завод № 34бис). В начале 1941 г. ряд конструкторов переведен для укрепления нового ОКБ завода № 472 НКАП.

В конце 1941 г. завод вместе с ОКБ эвакуирован в  г. Троицк Челябинской обл. Первый эшелон прибыл в 11.1941 г. Размещение завода шло на на площадках девяти неприспособленных небольших предприятий и организаций (бывший пивоваренный завод стал территорией «Б», территория «В» разместилась вблизи центра города). Продолжено производство водо- и маслорадиаторов.

В Москве на площадке эвакуированного завода по приказу № 51с от 20.01.1942 г. организованы Агрегатные ремонтные мастерские при 2ГУ НКАП. Начальник- М.Ф. Поликарпов. С начала 1942 г. началось восстановление производства, и 14.04.1942 г. образован филиал завода № 34. Директор филиала- Ю.Б. Эскин. Фактически в это время действовали два завода № 34: № 34т и № 34м. Шло активное восстановление работ на московской площадке, в 1942 г. обратно из Троицка прибыла первая группа специалистов. Приказом № 464с от 24.06.1942 г. филиал преобразован в новый завод № 124 при 2ГУ НКАП.

По приказу № 735с от 8.12.1943 г. с завода № 34 переведена группа специалистов для усиления ОКБ завода № 219 НКАП. В 1944 г. с завода № 34 переведено на завод № 500 на постоянную работу около 200 специалистов.

По приказу № 425с/82с от 5.11.1945 г. завод № 34 с частью оборудования и личного состава с 1.11.1945 г. передан в НКЭС. Специальное оборудование по производству радиаторов и 400 чел. личного состава переведены в Москву на завод № 124 НКАП.

Далее это - Троицкий электромеханический завод (1960-е  г.), ОАО «ТЭМЗ».

Директор (10-11.1931 г.; 06.1932-02.1934 г.)- С.М. Петров, (8.11.1931-3.06.1932 г.)- В.Я. Симочкин, (02.1934- 23.07.1937 г.)- В. Г. Гарнизов, (23.07.1937-05.1938 г.)- И.И. Авдеев, (15.06.1938-12.1044 г.)- М.П. Аржаков.

Зам. директора (06.1937 г.)- И.И. Авдеев. Помощник директора по найму и увольнению (-06.1937-38 г.-> Н.В. Солнцев.

Работы (2002 г.): разработка аэродромно-районной АС УВД «Синтез», тренажера для подготовки диспетчеров

«Инструктор», PJI комплексов «BPJI «Радуга», КА РЛП «Радуга-2», моноимпульсного BPJIMBPJI-CBK и АПОИ (11982).

13 октября в 1931 году образован завод № 34, ныне ОАО Научно-производственное объединение "Наука" - одно из старейших предприятий-разработчиков России. История завода ведется от мастерских, собиравших в начале века самолеты "Ньюпор" и "Блерио". С 1934-го года на заводе организуется производство радиаторов и теплообменников для отечественных самолетов. В 1940-м году создается Опытное конструкторское бюро по разработке агрегатов и систем жизнеобеспечения. В настоящее время ОАО НПО "Наука" является единственным в России и странах СНГ разработчиком авиационных и космических систем жизнеобеспечения воздушных судов, летательных аппаратов, космических кораблей и орбитальных станций. ОАО НПО "Наука" производит изделия для самолетов «Ту-204», «Ту-334», «Ан-70», «Ан-140», «Ил-96», «Ил-114», «Бе-200», «Су-27», «Су-30», «Су-34», «МиГ-29», вертолетов «Ка-50», «Ка-52», «Ми-28». Важнейшее направление деятельности предприятия с 50-х годов прошлого столетия - проектироваение и изготовление систем терморегулирования, обеспечения газового состава, регулирования давления и водообеспечения обитаемых космических аппаратов. В 1961 году после первого полета человека в корабле «Восток» предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени. В 1989 году предприятие было преобразовано в Научно-производственное объединение «Наука», а в 1993 в ОАО «НПО «Наука» (14798).

13 октября 1931 года День образования завода № 34, ныне ОАО "НПО "Наука". Одно из старейших предприятий-разработчиков России. История завода ведется от мастерских, собиравших в начале века самолеты "Ньюпор" и "Блерио". ОАО НПО "Наука" производит изделия для самолетов Ту-204, Ту-334, Ан-70, Ан-140, Ил-96, Ил-114, Бе-200, Су-27, Су-30, Су-34, МиГ-29, вертолетов Ка-50, Ка-52, Ми-28;

13 октября 1931 отряду им. "Правды" выделили 3 самолета. Этот отряд возил матрицы центральных газет в различные города страны. На 1 июля 1932 г. в гражданской авиации было уже 24 П-5 (в том числе 10 в школах). Постепенно поставки нарастали, а аварийность была небольшой, и на 1 октября 1935 г. насчитывалось уже 603 машины. Большая часть П-5 эксплуатировалась как почтовые и грузовые самолеты.

Летали П-5 и на международных трассах. С 1934 г. они обслуживали линию Ташкент- Кабул. Ни один другой пассажирский самолет не мог перелететь горные хребты на этом маршруте и сесть на маленьких промежуточных площадках. В 1936 г. П-5 использовали на линии Алма-Ата-Ланьчжоу.

Широкое применение П-5 объяснялось вовсе не его высокой эффективностью. Наоборот, для гражданской авиации его считали малопригодным. Большой, тяжелый, груза перевозит мало, для размещения пассажиров приспособлен плохо. Положение несколько спасала нетребовательность к качеству аэродромов и высокая ремонтопригодность. Неоднократно П-5 пытались снять с эксплуатации в Аэрофлоте. Но перегруженная военными заказами промышленность взамен ничего не давала, и П-5 продолжали летать и летать...

В конце 1930-х гг. в парке ГВФ стала значительной доля ЛП-5 и ПР-5. В 1937 г. с Дальнего Востока докладывали: "Лимузин" зарекомендовал себя как прекрасная машина, наиболее удобная во всех отношениях для Сахалинской линии зимой".

Во второй половине 1930-х гг. в ГВФ влились самолеты, ставшие лишними в ВВС. В результате к началу 1940 г. П-5 занимал второе место по численности в парке гражданской авиации после У-2. На 1 марта только на линиях союзного значения работали 47 П-5, 13 ЛП-5 и 97 ПР-5 (11936).

Другие оборонные отрасли:

С 13 октября 1931 г. по 2 февраля 1932 г. 45-мм противотанковая пушка обр. 1931 г. прошла всесторонние испытания на НИАПе. Всего на 3.02.1932 г. из пушки было сделано 2461 выстрел. В ходе испытаний был подобран заряд 0,331 кг пороха Сп 92/16. Гильза пушки оригинальная, длина ее 282,2 мм (3861).

13 октября 1931 Постановление Президиума ВСНХ СССР признавало «совершенно необходимым в кратчайший срок поставить практически работу по производству быстроходных дизельмоторов и, в первую очередь, для тракторов и грузовых автомобилей от 2 72 тонн и выше».

Для осуществления поставленных задач намечались мероприятия как по освоению иностранного опыта и развертыванию исследовательских работ, так и по организации производства (22518).

Другие оборонные отрасли:

14 октября 1931 г. Постановление СТО СССР № 213сс о состоянии военно-химического дела (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 61?72) (12415).

Постановление СТО СССР № 214с о распространении действия постановления СТО № 82сс от 7 мая 1931 г. на водный транспорт (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 25а. Л. 1?4) (12415).

14 октября 1931 г. Постановление Комиссии Обороны при СТО СССР «О состоянии военно-химического дела». Представлен доклад специальной комиссии во главе с М.Н.Тухачевским. Мощности по выпуску ОВ по состоянию на 1 мая 1931 составили: по иприту 1800 тонн в год на химзаводе № 1 (Москва, нынешний ГСНИИОХТ) и 5000 тонн на госхимзаводе № 2 (Чапаевск), по фосгену — 1000 тонн на госхимзаводе № 1, 4000 тонн на Чернореченском химическом заводе и 2000 тонн на Рубежанском химическом заводе. Армейский запас артснарядов составлял на 1 мая 1931 г. в снаряжении ипритом — 90000 штук (в том числе 76 мм — 59000, 107 мм — 22000, 122 мм — 9000), а в снаряжении фосгеном и дифосгеном — 340000 штук (в том числе 76 мм — 250000, 107 мм — 31000, 122 мм — 59000). Запас авиахимбомб составлял 7600 штук (калибр — 8 кг). Страна располагала двумя станциями разливки ОВ по артхимбоеприпасам: в Москве на военно-химическом складе № 136 (Очаково) мобилизационной мощностью 1130000 шт. и в Чапаевске (Самарская область) на химзаводе № 2 с мощностью 4000000 шт. Решено мощность по производству синильной кислоты довести до 1500 тонн в год. НКВМ было предписано ввести на вооружение 25 кг и 100 кг авиационные химические бомбы и повысить удельный вес химических и осколочно-химических авиабомб к общему количеству авиабомб с 17% до 25 % (17133).

14 октября 1931 г. впостановлении СТО СССР № 213сс «О состоянии военно-химического дела» отмечалось неудовлетворительное состояние военно-химического вооружения РККА и его промышленного обеспечения, что было вызвано следующими причинами: недостаточное развертывание научно-исследовательской работы; отсутствие конструкторской работы; неудовлетворительное выполнение текущих опытных заказов и плохое качество поставляемых приборов; невыполнение сроков строительства основных объектов военно-химического вооружения, а также недостаточное внимание к военно-химическому делу со стороны НКВМ и ВСНХ СССР.

Для улучшения положения в военно-химической промышленности ВСНХ предлагалось в двухмесячный срок: а) организовать конструкторские бюро по предметам военно-химического вооружения; б) организовать центральные научно-исследовательские лаборатории по химии и технологии отравляющих веществ и по противогазам и дымовым шашкам; в) выполнение заданий НКВМ по конструкторским и исследовательским работам проводить в ударном порядке, обеспечив эти работы необходимыми кадрами, финансированием и оборудованием. На НКВМ возлагались следующие обязательства: а) в двухмесячный срок организовать конструкторское бюро по средствам коллективной защиты; б) в месячный срок передать ВСНХ для работы в конструкторском бюро и лабораториях 15 инженеров.

По средствам противохимической защиты постановлением предусматривались следующие мероприятия: 1. ВСНХ и НКВМ в течение 1931 г. закончить разработку улучшенного типа противогаза и после испытаний ввести на вооружение РККА. 2. В 1932 г. ВСНХ закончить строительство производства гопкалита против окиси углерода. 3. НКВМ и ВСНХ в 1931 г. закончить конструирование и испытание изолирующего противогаза. По средствам химического нападения: 1. Предложить ВСНХ и НКВМ предусмотреть в контрольных цифрах 1932 г. «решительный сдвиг в сторону увеличения производства дымовых веществ». 2. Обязать ВСНХ в 1932 г. закончить постройку и монтаж мощного завода иприта. 3. ВСНХ не позднее 1 января 1932 г. организовать полузаводское производство хлористого алюминия на 1000 тонн.

Выполнение текущих и опытных заказов и «капитальное строительство по средствам противохимической защиты, по отравляющим веществам, хлору, сере и мышьяку» приравнивались к ударным наравне со строительством военной промышленности. Для укрепления сырьевой базы постановлением предусматривалось строительство заводов по производству угля-сырца, хлора, серы газовой; увеличение добычи мышьяка, брома и серы. (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 61-72) (12538).

Жизнь и внутренняя политика:

14 октября 1931 г.

Письмо инженера К. Ф. Неймаера неустановленному адресату, сотруднику ВСНХ, с просьбой о содействии в освобождении. 14 октября 1931 г.

Источник:

Судебный процесс «Промпартии» 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн. / отв. ред. С. А. Красильников. - М.: Политическая энциклопедия, 2016. - (Архивы Кремля)

14 октября 1931 г.

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ.

Узнал, что Вы находитесь в Москве в ВСНХ и решил обратиться к Вам с просьбой оказать мне помощь выйти из того положения, в котором я сейчас нахожусь. Уверен, что Вы помните Неймаера по совместной работе в ГОМЗе, знаете также, что я был техническим руководителем по проектировке и сооружению на Ижорском заводе блюминга. Предложение взять на себя проектировку и руководство по изготовлению блюминга было сделано мне и В. А. Тихомирову представителем Экономического Отделения ОГПУ Горяновым от лица Коллегии ОГПУ, причем было заявлено, что дело будет ликвидировано, если блюминг будет изготовлен на Краматорском заводе. В дальнейшем, однако, было решено блюминг делать на Ижорском заводе. Подтверждение ликвидации дела и выпуска нас на свободу по изготовлении блюминга было сделано также Начальником Экономического Отделения] ОГПУ Прокофьевым во время его посещения Ижорского завода.

Работали мы с раннего утра до поздней ночи без дней отдыха, проектировали, делали разного рода приспособления в различных мастерских Ижорского завода, руководили производством, обучали рабочих, в конце апреля 1931 г. дали первый советский блюминг.

Понятно[,] мы ожидали освобождения во исполнение данных нам двумя солидными представителями ОГПУ обещаний, но увы этого не случилось, причем наше начальство Остащенко заявил, что надо сделать еще один блюминг и тогда нам дадут свободу. К 25 сентября 1931 г. был готов 2-й советский <блюминг>, но и тут обещание не было выполнено, а 3-го октября меня и еще 4-х человек перевезли в Макеевку. Объявили, что к нам применен облегченный режим — мы ходим без стражи в город, по заводу, но не можем никого посещать или выезжать из Макеевки. Таким образом, ГПУ образовало при Макеевском заводе отделение нашего «Особого конструкторского Бюро № 3» для надзора за постройкою, якобы не только блюминга, но и мартенов с нагревательными колодцами. Всего здесь в бюро с ранее прибывшими 7 чел. За исключением одного командированного нами с Ижорского завода для записи и надзора за хранением прибывших частей блюминга, остальным делать нечего. Сами понимаете, что такая работа, как строительство требует не надзора, а действительной работы, но для этого надо иметь определенные права, в таком же положении, в котором находимся мы, пользы от нас весьма мало, а чудес делать мы не умеем. Другое дело, если бы люди были переданы заводу и получили бы определенные права в известной области. Со мною мое начальство Остащенко не советовался, полагая, вероятно, что он уже знает техническое дело в совершенстве. Между прочим, перебросили сюда и инж. Скворцова — специальности по механической обработке и инструментальное дело. Полезный для станкостроительного или машиностроительного завода специалист пропадает и делать ему здесь нечего. Я с моим опытом по строительству с пользою для дела мог быть использован при Правлении «Стали» или Гипростали как при проектировке, так и по строительству заводов. Словом, с точки зрения использования специалистов с наибольшею пользою для дела, такое решение в отношении нас не выдерживает никакой критики.

Нам теперь говорят, что когда блюминг будет пущен, тогда нас освободят. Но пущен он будет не ранее Сентября с. г. и то в том случае, если ножницы будут доставлены из-за границы; если же ножницы будет делать Краматорский завод, то срок пуска отдалится на 1-2 месяца. Что же мы будем делать до тех пор. Сборка блюминга начнется не ранее середины или конца марта. Сборка будет вестись Ижорским заводом, надзор будет на месте в количестве 1-2 инж[енеров] и наездом Тихомирова. Этого достаточно, н[о] наше начальство полагает, что надо держать целую стаю инженеров и обязательно под их высоким управлением, т. е. сохранив О.К.Д.З. и полутюремный режим. Понятно[,] им это приносит некоторые материальные выгоды, но в общем это абсурд.

У всех нас подавленное настроение от проявленной к нам несправедливости. Много инженеров не делали ничего или пустяки <по сравнении> с проделанной нами работой и они уже на свободе, служат на заводах и живут со своей семьей, а мы работали, не покладая рук, не зная дней отдыха, с утра до поздней ночи сооружали грандиозную машину, сберегли Советской власти несколько миллионов рублей валюты — мы должны продолжать пребывать при полутюремном режиме, при чем ОГПУ до сих пор не сняло даже у многих из наших конфискации имущества, хотя решение об этом состоялось уже давно. Наш начальник Остащенко смотрит на нас, как на объектов для использования и не проявляет никакой заботы о реализации данных нам обещаний.

Я не могу себе представить, как может такое учреждение, как Коллегия ОГПУ, не исполнить своего обещания, или Горянов говорил неправду. Почему именно к нам проявлено такое жестокое отношение и не дают нам свободы с прикреплением к блюмингу на время его сборки, хотя последнее тоже не обязательно для всех, при чем мы должны были бы быть переданы Макеевскому и Ижорскому заводам и частью «Стали». Из всего вышеизложенного Вам ясно положение дела, можно добавить, что мы подавали нашему Остащенко прошение на имя тов. Орджоникидзе, в котором просили его освободить нас. Не знаю было ли передано это прошение.

Очень прошу Вас Иван Сергеевич во имя нашей совместной работы и для пользы дела строительства в нашем Союзе оказать Ваше посильное содействие к моему освобождению и передаче меня [«]Стали[»] в Харьков, где я могу принести пользу своей работой не только по Макеевскому заводу, но и по другим заводам того же объединения.

Та форма якобы помощи Мак[еевскому] заводу, которую создала ГПУ в виде отдельного] Особ[ого] Конструкторского] Бюро-3, ничего существенного дать не может.

С товарищеским приветом — К. Неймаер.

Макеевка, Донбасс

Почт[овое] Отд[еление] Металлургического] завода до востребования.

Д. 356. Л. 137-138. Машинописная копия того времени. Дата «14/Х-31 г.» на Л. 137 вверху справа (машинописью). Рукописная помета на Л. 137 вверху слева (карандашом) «Тов. Сталину. Прошу прочесть письмо инж. Неймаера. По[-]моему надо всех их освободить. Серго. 19/Х» (18674).

Внешняя политика:

14 октября 1931 г. Литвинов предложил польскому поверенному в Москве подписать советско-польский пакт о ненападении. 25 июля 1932 г. он был подписан, а 29 ноября 1932 г. состоялось подписание и советско-французского пакта о ненападении. При этом Париж пытался представить дело таким образом, что переговоры о пакте были начаты по инициативе Москвы, и Париж пошел на них лишь после того, как поверил, что аналогичные переговоры ведутся также между Москвой и Варшавой. За всеми этими французскими шагами стоял замысел рассорить Германию с СССР и в конечном счете перетянуть Берлин на свою сторону, продемонстрировав ему сначала ненадежность Москвы как стратегического союзника. Ведь, действительно, получалось, что СССР заключил пакты с двумя злейшими противниками Германии, против которых в Берлине были обращены взоры практически всех политических партий страны, жившей идеей пересмотра границ. Однако Москва, сыграв «парижскую партию», сумела доказать Берлину тщетность всех усилий французов. И не случайно тогдашний канцлер Германии Брюнинг в своих мемуарах по этому поводу писал: «С весны 1931 года французы то и дело безрезультатно пытались отколоть от нас Россию» (Heinrich Bruning. Memoiren. Stuttgart, 1970. S. 616.). Симптоматичны в этой связи следующие слова Брюнинга: «Мы отпустим мизинец России, за который держимся сейчас, только тогда, когда будем твердо держать в своих руках руку Франции». Но этой-то «руки Франции» как раз и не было. Не случайно Брюнинг, сожалея впоследствии о начавшихся портиться тогда советско-германских отношениях, отметил: «Основа для полного отхода от России была заложена без какой-либо выгоды для нас взамен» (Ахтамзян А. А. Указ, соч, с. 277—278.). Таким образом, Парижу таки удалось добиться одной из своих целей — между Москвой и Берлином пролегла тень недоверия, а германская пресса истолковала переговоры СССР с Францией и Польшей и последующее заключение соответствующих пактов о ненападении как «взрыв» Рапалло. Москва свою «податливость» Франции объясняла реализацией политики безопасности, выражавшейся в заключении ряда двусторонних пактов о ненападении со своими соседями Турцией, Ираном, Афганистаном, той же Германией (11784).

14 октября 1931 г. Литвинов предложил польскому поверенному в Москве подписать советско-польский пакт о ненападении. 25 июля 1932 г. он был подписан, а 29 ноября 1932 г. состоялось подписание и советско-французского пакта о ненападении. При этом Париж пытался представить дело таким образом, что переговоры о пакте были начаты по инициативе Москвы, и Париж пошел на них лишь после того, как поверил, что аналогичные переговоры ведутся также между Москвой и Варшавой. За всеми этими французскими шагами стоял замысел рассорить Германию с СССР и в конечном счете перетянуть Берлин на свою сторону, продемонстрировав ему сначала ненадежность Москвы как стратегического союзника. Ведь, действительно, получалось, что СССР заключил пакты с двумя злейшими противниками Германии, против которых в Берлине были обращены взоры практически всех политических партий страны, жившей идеей пересмотра границ.

Однако Москва, сыграв «парижскую партию», сумела доказать Берлину тщетность всех усилий французов (18265).

За рубежом:

14 октября 1931 года — первый полёт палубного истребителя Hawker Nimrod. /Великобритания/

Ещё в 1926 году авиационное министерство Великобритании объявило конкурс проектов для замены устаревшего палубного истребителя Fairey Flycatcher. В 1930 году компания Hawker Aircraft предложила свой проект. Конструктор Сидней Камм спроектировал палубный истребитель Norn, позднее переименованный в Nimrod.

Самолёт был типичным для своего времени бипланом с неубирающимся шасси и открытой кабиной. Двигатель Rolls-Royce Kestrel VFP V-12 позволял развить скорость до 312 км/ч. Nimrod стал первым флотским истребителем с рядным двигателем — до этого предпочтение отдавалось радиальным. Вооружение — 2 × 7,7-мм пулемётов + 4 × 9 кг бомбы на подкрыльевых подвесках.

Всего выпустили 92 единицы Hawker Nimrod. Самолёт стоял на вооружении морской авиации Королевских ВМС Великобритании. Несколько истребителей было поставлено на экспорт в Данию, Португалию и Японию. Сегодня в Англии сохранилось 2 летающих Nimrod (22300).

14 октября 1931 было письмо Нобиле от фашистской партии:

Национальная фашистская партия

Секретариат Рим, 14 октября 1931 г.

Уважаемый товарищ, Благодарю Вас за Ваше письмо, которое я прочел с должным вниманием. В этой связи, я рад сообщить Вам, что ничто не препятствует Вашему отправлению в Россию, чтобы принять на себя полномочия технического консультанта при ВО ГВФ.

С уважением,

Джурати

Инженеру генералу Умберто Нобиле Виа Джузеппе Феррари, 4 РИМ (21410).

Авиапромышленность:

15-го октября 1931 года был заслушан доклад руководителя проектированием Г-1 в ВВА Козлова по эскизному проекту самолета Г-1 (3054).

15 октября 1931 г. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 69. 14. О строительстве авиакомбината в Харькове. Постановили: просьбу ЦК КП(б)У об оставлении строительства авиакомбината в Харькове отклонить. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 910. Л. 18) (12416).

Другие оборонные отрасли:

15 октября 1931 г. Постановление СТО СССР № 216сс об образовании комиссии для рассмотрения вопроса о замене латуни в винтовочных патронах и орудийных гильзах биметаллом и железом (ГА РФ. Ф. Р?8418. Оп. 28. Д. 1а. Л. 75) (12415).

До 15 октября 1931 г. Ижорский завод отправил на ХПЗ 25 больших и 25 малых башен Т-24 (12303).

15 октября в 1931 году постановлением ВСНХ на базе физико-химического сектора Ленинградского физико-технического института был образован Институт химической физики во главе с членом-корреспондентом Академии Наук СССР (впоследствии академиком, лауреатом Нобелевской премии Н.Н.Семеновым). Ныне — ИХФ имени Н.Н.Семенова Российской Академии Наук. С 1943 г. находится в Москве. Один из широко известных в мире научных центров, изучающих динамику элементарных химических процессов в различных системах и агрегатных состояниях вещества (14800).

За рубежом:

15 октября 1931 Clyde Pangborn и Hugh Herndon совершили беспосадочный перелет через Тихий океан (3101).

15 октября в 1931 году завершён кругосветный перелёт на моноплане «Bellanca CH-400» «Miss Veedol». В рамках кругосветного перелёта завершен также первый в мире беспосадочный перелёт через Тихий океан. Первый в мире беспосадочный полет из Японии в США совершили Клайд Пангборн (Clyde Pangborn) и Хью Херндон (Hugh Herndon Jr) намоноплане «Bellanca CH-400» «Miss Veedol». Как раз накануне прибытия в Японию обнаружилось, что японская газета "Асахи" объявил премию в 25 тысяч долларов тому экипажу, который совершит этот полет. Ввиду этого американцы столкнулись с волной недовольства японских конкурентов и просто ультрапатриотов, которые желали, чтобы эта премия досталась их соотечественникам, а не американцам. Многочисленные неприятности и враждебная обстановка значительно трепали нервы и отнимали время. Для того, чтобы хватило горючего на весь перелет, летчикам пришлось убрать все лишнее с борта, в том числе парашюты и даже подушки с сидений. Втайне от японцев даже немного модифицировали конструкцию самолета с помощью приспособления, позволяющее в полете сбросить колеса и специальной лыжи для успешной посадки в США. В 2 часа ночи 4 октября 1931 года, в день 27-летия Херндона, они взлетели с аэродрома Самуширо, расположенного в 483 километрах севернее Токио. Идя вдоль гряды Курильских островов, примерно в 300 милях от точки взлета, летчики сбросили колеса. Скорость полета тут же возросла, но Пангборн увидел, что под фюзеляжем остались торчать две стойки, которые не только увеличивали лобовое сопротивление, но и могли привести к катастрофе при посадке. Тогда он вылез на крыло и, держась одной рукой за подкосы крыла, другой рукой попытался сбросить эти стойки. Сделать это удалось только через 20 минут борьбы, но все же смелость и упорство летчика победили. 5 октября, проведя в воздухе 41 час 13 минут и пролетев 7334 км, они приземлились в небольшом городке Уэнатчи (кстати, Пангборн в нем родился). Самолет коснулся земли фюзеляжем, прополз по инерции более 100 метров и встал на нос, поломав винт. Условия перелета были выполнены, и японцы были вынуждены выписать летчикам чек на 25 тысяч долларов (14800).

Авиапромышленность:

16 октября 1931 письмом из Рима У. Нобиле информировал советскую сторону об утверждении итальянским правительством его предварительного соглашения с ВО ГВФ СССР. А 7декабря БОСЭД переименовывается в Производственно-эксплуатационное предприятие «Дирижаблестрой». В январе 1932 г. инженер-генерал получает официальное приглашение «Аэрофлота» на приезд в СССР. В конце апреля он с группой итальянских специалистов прибывает в Москву, где после подписания контракта, зарегистрированного в Наркомтруде СССР, 2 мая приступает к исполнению своих обязанностей. Предлагаем неполный перечень свиты покорителя Северного полюса (с некоторыми примечаниями), который нам удалось восстановить:

- У. Нобиле - начальник КБ, женат. Месячный оклад 600$ и 1700 руб. (Справка: Курс $ США 1932 года соотносится к курсу 2014 г., как 17,5:1,0, т.е. был выше в 17,5 раз);

- Ф. Трояни - зам. начальника КБ, женат, оформлен по договору. Месячный оклад 300$ и 650 руб.;

- Р. Палья - старший мастер-токарь. Месячный оклад 83$ и 450 руб.;

- Д. Белли - механик. Месячный оклад 135$ и 550 руб.;

- А. Каратти - механик-моторист, оформлен по договору. Месячный оклад 20$ и 450 руб.;

- Л. Високки - инженер. Месячный оклад 35$ и 650 руб.;

- А. (Д.) Вилла - мастер по металлоконструкциям, женат. Месячный оклад 115$ и 700 руб.;

- Вилли - чертежник КБ, холост. Месячный оклад 115$ и 125 руб.;

- Г. Гарутти - инженер-конструктор, холост, оформлен по договору. Месячный оклад 250$ и 1000 руб.;

- А. Ди-Бернардино - мастер сборочного цеха по металлоконструкциям, женат. Месячный оклад 45$ и 700 руб.;

- А. Беретта - мастер моторного цеха, женат, оформлен по договору. Месячный оклад 20$ и 300 руб.;

- В. Шакко - мастер баллонного цеха, холост, оформлен по договору. Месячный оклад 83$ и 700 руб.;
