1937

Авиапромышленность:

К началу 1937 г. и без того небольшой энтузиазм военных по отношению к Р-Зет почти сошёл на нет. Заказ на него был резко сокращён, но завод № 1 продолжал крупносерийный выпуск Р-Зет. При этом конструкторам предстояла дальнейшая борьба за устранение основных дефектов самолёта.

Работа шла одновременно в нескольких направлениях. Реагируя на жалобы о низкой надёжности моторов, от исходных М-34Н перешли к М-34НА, а затем к М-34НБ с большим ресурсом. В сентябре 1937 г. на один самолёт поставили тогда ещё экспериментальный М34- НВ, мощность которого намеревались довести до 1000 л.с. Но доводка его завершилась, когда Р-Зет уже сняли с производства.

Все серийные Р-Зет комплектовались металлическими винтами фиксированного шага. В январе 1937 г. на одном самолёте испытали новый пропеллер ВАРШ, спроектированный в КБ-2 под руководством А.Г. Бас-Дубова. Это был винт-автомат с гидравлическим управлением шагом. Несмотря на большую сложность, он был всего на 5 кг тяжелее штатного. С 13 января на самолёте летал лейтенант Савкин. Испытания проводились на лыжах. Новый винт обеспечил существенный прирост скорости: более 25 км/ч у земли и свыше 40 км/ч на высоте 7000 м. Значительно улучшилась скороподъёмность, разбег сократился примерно на 40%. С новым винтом совершили 21 полёт (общей продолжительностью 16 ч). Но надёжность винта КБ-2 сочли неудовлетворительной, и на серийных Р-Зет его применять не стали.

Вся серия 1937 г. шла с усиленными стойками центроплана. Внесли изменения в систему водяного охлаждения, увеличили ход амортизатора костыля. Вместо электробомбосбрасывателей ЭСБР-1, склонных к отказам при низких температурах, внедрили новые ЭСБР-ЗП.

P-Z "прихварывал" плоским штопором. Выходил он из него с большим запаздыванием и вообще не всегда. На войсковых испытаниях в Харькове в штопор затянуло заводского испытателя Екатова, но он сумел справиться с ситуацией. Решено было организовать специальные испытания на штопор. Один Р-Зет в НИИ ВВС оборудовали примитивным устройством для изменения центровки - ящиком с песком, который в полёте можно было высыпать, а также противоштопорным парашютом. В ходе испытаний, 2 февраля 1937 г., пилот Расстригин не смог вывести машину из спирали и вместе с инженером Таракановским покинул её на парашютах. У падающего "зета" сложились крылья, и он рассыпался ещё в воздухе. Оба члена экипажа не пострадали. Вот только Расстригин пришёл на аэродром с варежкой на одной ноге - унт слетел, когда он спускался на парашюте. Отдел сухопутных самолётов НИИ ВВС сообщил наверх: "Разрушение самолёта в воздухе показало недостаточную прочность коробки крыльев". На заводе № 1 в похожей ситуации не вышел из штопора лётчик военной приёмки Шевченко. После этих событий на эксплуатацию P-Z наложили ряд ограничений: запретили выполнять штопор, перевороты и крутые спирали.

Постоянные нарекания на плохую работу турели Тур-32 приводили к новым попыткам усовершенствовать её или заменить каким-либо другим образцом. Конструкторы Веневидов и Можаровский предложили смонтировать на дуге Тур-32 компенсатор-колпак, полузакрывавший стрелка. На больших скоростях (больших по меркам P-Z - 200 - 250 км/ч) реальный сектор обстрела увеличился до 30 - 45°. При этом, правда, требовались большие усилия для подъёма дуги (подъём осуществлялся вручную, электромотор только вращал турель по горизонтали). Но в кабине стрелка стало тесно, более чем вдвое уменьшился боезапас (с 1000 до 480 патронов). В зимнем меховом комбинезоне стрелок еле влезал на своё место, а перезарядить пулемёт не мог вообще, так же как дотянуться до бомбового прицела. В серию этот вариант турели не запускали - испытаний она не выдержала.

В 1937 г. те же конструкторы установили на Р-Зет свою новую турель МВ-2. Этот ранний вариант ещё не имел прозрачного экрана. Испытания МВ-2 проводили в марте 1937 г. в 107-й авиабригаде. На модернизированном самолёте там летали четыре экипажа. МВ-2 вращалась гораздо быстрее, чем ЭТур-8. Переход из походного положения в боевое занимал всего 2,5 - 3 с. Единственным недостатком сочли то, что обзор несколько ограничивался патронным ящиком. В отчёте об испытаниях записали: "...имеет безусловное преимущество перед ЭТур-8". Турель МВ-2 позже усовершенствовали и запустили в крупную серию. Она устанавливалась на многих отечественных бомбардировщиках, но вот на Р-Зет монтировать её так и не стали (11995).

К началу 1937 г. на заводе № 153 удалось освоить десятую часть намеченного: в распоряжении имелось 13 тыс. м2 производственных площадей и 107 станков, на заводе числилось 500 рабочих. Строили по последнему слову техники. Вспоминает бывший директор завода И.М. Данишевский: «Вырастали производственные корпуса. Обращал на себя внимание огромный сборочный цех. Высокий, светлый, с гигантскими раздвижными воротами во всю торцевую стену, он выходил прямо на будущий, тогда еще только строившийся заводской аэродром. Хорошо была запроектирована «тепловая завеса» в этих воротах. Она давала возможность в самый сильный сибирский мороз работать на сборке в нормальных условиях при настежь раскрытых воротах… В цехе монтировался конвейер. Он тянулся через цех двумя параллельными линиями».

Вместо 300 намеченных к выпуску И-16 тип 5, в 1937 г. завод № 153 произвел 27, а сдал военной приемке шесть. Но и это был успех, ведь завод ввели в эксплуатацию 23 октября (18304).

Накануне нового 1937 года приказом по Наркомату оборонной промышленности (НКОП) СССР ЗОК получил наименование – завод №156 НКОП СССР (19171).

К началу 1937 г. в РНИИ НКТП были готовы проекты первых опытных вариантов БЕТАБ-203 мм, БЕТАБ-254 мм и БРАБ-305 мм. Ракетные бронебойные авиабомбы были предназначены для «поражения железобетонных перекрытий при бомбометании как с горизонтального, так и с пикирующего полета самолетов». Ракетные бронебойные авиабомбы предназначались для «поражения бронированных палуб военных кораблейпри бомбометании как с горизонтального полета, так и с пикирования». В разработке этих боеприпасов наиболее активное участие принимали военинженер 3 ранга В.И.Алексадров. БЧ авиабомб двух последних калибров. разработанные специально для испытаний, в механических мастерских РНИИ изготовить было невозможно. Для их производства требовалось специальное оборудование, которым располагали лишь два-три завода и стране, использующие технологии упрочнения металла корпусов морских бетонобойных и полубронебойных артбоеприпасов крупного калибра.

В составе БЧ бронебойных авиабомб, как и во флотских полубронеьойных артснарядах. использовали бронебойный наконечник конструкции адмирала С.О.Макарова из мягкой стали. Его крепление в головной части БЧ долгое время представляло проблему. Бронебойный наконечник к БЧ авиабомбы сначала крепили методом тщательной подгонки с последующей притиркой. Такая фиксация двух металлических деталей сложной формы была весьма эффективной, но чрезвычайно трудоемкой и дорогой. Поскольку в морской артиллерии опытами установили, что резьба служит элементом ослабления конструкции, позже наконечники начали крепить металлическими лапками в лунках, затем (все-таки) н конической резьбе, а в итоге его стали просто «прихватывать» сваркой в нескольких точках.

Двигатели первых авиабомб с ДС снаряжали составными многоярусными ракетными зарядами, набранными из коротких пороховых шашек рецептуры ПТП. В качестве усилителей капсюля-воспламенителя дистанционной трубки в конструкции боеприпаса использовали пороховые петарды в алюминиевых пеналах - своеобразные «одноразовые пиропистолеты», а в сопловые тарели устанавливали дистанционные трубки ТМ-4Б. В отличие от ракетных снарядов, луч огня от сработавшею капсюля-воспламенителя дистанционной трубки не всегда надежно воспламенял сопловой пороховой воспламенитель ракетного заряда. Дело н том, что с увеличением калибра (в данном случае - миделя) ракетной авиабомбы пропорционально увеличивались и габариты сопла, а капсюль-воспламенитель, установленный в районе соплового среза, все более удалялся от порохового воспламенителя на колосниках диафрагмы, и при низких температурах силы луча огня не хватало (11402).

К началу 1937 года в Испании появились как «Хейнкели» Не.112, так и три опытных Bf.109 — V3, V4 и V5. Строевые летчики «Легиона» достаточно активно использовали их в боях, причем две машины были потеряны (погиб один летчик). Но, несмотря на это, командование отдало предпочтение «Мессершмитту» (22950).

Другие оборонные отрасли:

К началу 1937 года в мастерских ОКБ-43 был изготовлен опытный образец 45-мм автомата АКОН-45. Данные о разработке лафета под автомат отсутствуют. Испытания автомата проводились на тумбовом станке от 76-мм пушки обр. 1914/15 г. системы Лендера (3861).

К началу 1937 г. в мастерских ОКБ-43 изготовили опытный образец 45-мм автомата АКОН-45. Данные о разработке лафета под автомат автором не найдены. Испытания автомата проводились на тумбовом станке от 76-мм пушки обр.1914/15 г. системы Лендера.

В 1935–1936 гг. в ОКБ Кондакова была разработана 45-мм автоматическая зенитная пушка АКОН-45. В отличие от АКТ-37 и АСКОН-37 автоматика новой пушки работала на энергии отводимых газов. Ствол пушки — легко съемный моноблок, охлаждение воздушное. Питание магазинное, в магазине 5 патронов.

К маю 1938 г. работы по пушке АКОН-45 были прекращены. Согласно переписке Артуправления Кондаков сам отказался от нее, мотивы отказа неизвестны.

Данные пушки АКОН-45

Калибр, мм — 45

Длина ствола, мм/клб — 2370/52,7

Длина пути снаряда, мм — 2092

Длина нарезной части, мм — 2048

Длина от казенного среза до дна снаряда, мм — 277,7

Объем каморы, л — 0,6

Крутизна нарезов постоянная, клб — 30

Число нарезов — 16

Глубина нареза, мм — 0,5

Ширина нареза, мм — 6,5

Вес качающейся части, кг — до 350

Темп стрельбы, выстр/мин — 100–120

Число патронов в магазине — 5

Угол ВН, град — ?5°, +85°

Баллистические данные АКОН-45

Вес снаряда, кг — 1,425

Вес и марка заряда — 0,405 кг

пороха — 7/7

Начальная скорость, м/с — 800

Давление, кг/см2 — 2690

В 1936 г. в ОКБ Кондакова был разработан проект 76-мм автоматической зенитной пушки АКОН-76. Опытный образец пушки предполагалось изготовить в мастерских ОКБ в конце 1937 г. Заводу № 8 было заказано два ствола АКОН-76, которые тот должен был отгрузить ОКБ в апреле 1937 г. Завод № 8 сорвал поставки. К маю 1938 г. работы по АКОН-76 были прекращены по невыясненным причинам.

Данные автоматической пушки АКОН-76

Калибр, мм — 76

Длина пути снаряда, мм — 3765

Длина нарезной части, мм — 3664,5

Нарезка постоянной крутизны, клб — 28

Число нарезов — 28

Баллистические данные АКОН-76

Вес снаряда, кг — 6,61

Вес заряда, кг — 1,96 пороха КТВ

Начальная скорость, м/с — 900

Давление максимальное, кг/см2 — 3000

В боекомплект АКОН-76 входили боеприпасы: стержневая шрапнель чертежа 6730 весом 6,61 кг с трубкой Т-3 и осколочная граната чертежа 6729 весом 6,61 кг с трубкой Т-5 (12091).

К началу 1937 года на заводе № 8 было изготовлено 12 76-мм гаубицы 35-К. Однако к этому времени, имея множество более выгодных заказов, завод потерял всякий интерес к 35-К (3861).

К началу 1937 г. костяк Артиллерийское КБ завода «Большевик», КБ завода № 232 во главе с Магдесеевым арестован. В 1937 г. была введена должность зам. начальника КБ по системам валового производства. Затем, в том же году Конструкторский отдел был разделен на КБ-1 по опытному проектированию, КБ-2 по обеспечению серийного производства и БЭОР - бюро эксплуатации и опытных работ.145

Приказом НКОП № 242сс от 13.07.1938 г. требовалось прекратить проектирование 10-дюймовой морской артсистемы и перейти на проектирование 12-дюймовой. Этим же приказом в КБ направлено 20 молодых специалистов, 5 конструкторов из ОКБ-43, 5 - из НИИ  г. Ленинграда. 29.09.1938 г. выдано задание на разработку 152-мм пушки (Б-38).

Гл. конструктор (1925 г.)- К.К. Чернявский.

Начальник (1936 г.)-  Г. Магдесиев (репрессирован).

Помощник начальника (1936 г.)- Туш (репрессирован).

Руководители групп: башен и палубной установки (1936 г.)- Рафайлович (репрессирован); командно- дальномерного поста (1936 г.)- Кудряшев (репрессирован); прицельного устройства (1936 г.)- Иконников (репрессирован); орудий и затворов (1936 г.)- Журавлев (репрессирован).

Создано: пушки: корабельные: 130-мм Б-51 (1939), 152-мм Б-38 (1940), 180-мм Б-1-К (1925), 254-мм Б-48 для крейсера пр. 69 (проект, 1938), 305-мм Б-36 для линкора «Б» (проект, 1930-е), 305-мм Б-50 для пр. 69 (проект, 1938), 356-мм (проект, 1930-е); танковая 37-мм Б-3 (на базе 19К и ПС-2, 1931); корабельные артустановки: 130- мм Б-13 для эсминца пр. 7 (1930-е); башенные: Б-2-JIM (1934);61 двухорудийная 130-мм Б-28 для монитора пр. 1190(1936).

К началу 1937 года 45-мм ПТП обр. 1932 г. на металлических колесах с ГК пошли в серийное производство (3861).

К началу 1937 года ситуацию вокруг Т-46 иначе как критической назвать было нельзя. 3 декабря начались испытания серийной машины на заводе №174. За декабрь провели три пробега, при этом с каждым разом число дефектов лишь возрастало. Также в декабре поступило ещё два серийных Т-46, которые также оказались дефектными. Всего же завод построил четыре серийные машины, которые фактически были непригодны к эксплуатации. По состоянию на апрель 1937 года все четыре серийных танка находились в ремонте. На заводе №174 лихорадочно пытались довести машины до кондиции, меняя чертежи; финальной версии не появилось ни зимой, ни весной 1937 года. Со стороны завода №185 ведущим инженером Т-46-1 назначили П.И. Наумова, на его же плечи легла работа по Т-46-3. Между тем 28 января завод №174 подписал соглашение на выпуск целой плеяды машин. В их числе были 25 линейных Т-46-1 (срок поставки — февраль-июнь 1937 года), 23 Т-46-5 (срок поставки — октябрь-декабрь 1937 года), 2 ХТ-46, 25 радийных Т-46-1 (срок поставки — октябрь-декабрь 1937 года), 12 радийных Т-46-3, 10 телемеханических Т-46-3, а также 3 ХТ-46 с коническими башнями. Гром грянул летом 1937 года (18689).

Армия:

К началу 1937 17 наших летчиков стали ГСС по результатам боев в Испании (1493,45).

За рубежом:

К началу 1937 г. авиационная промышленность Германии освоила серийное производство двухмоторных бомбардировщиков Не-111.Начался выпуск одномоторных, двухместных пикирующих бомбардировщиков Ju-87(будут применятся на протяжении Второй мировой войны) (11641).

Авиапромышленность:

К 1937 было 57 авиазаводов с 249.1 тыс. рабочих и 23 тыс. станков (1566,102).

К Новому 1937 году в Воронеже изготовили всего один бомбардировщик ДБ-3, да и тот недоукомплектованный. В частности, вооружения на нем вообще не имелось. Еще две машины приближались к завершению. Фактически к сдаче серийных бомбардировщиков приступили только в начале 1937 г. Эти машины просто именовались ДБ-3 — без всяких буквенных индексов (10734,10).

К 1937 г. выяснилось, что все ранние облегченные РО и пусковых станков бугельного типа конструкции Петрова обладали малой жесткостью блока пусковых устройств, что вело к перекосу направляющих и заклиниванию на них боеприпасов. Менее значительные заедания тормозили РС при пуске и уменьшали кучность боя. К примеру, пусковым станкам конструкции А.С.Попова для стрельбы РС-203 дополнительную жесткость рамной конструкции пытались придавать тросовыми растяжками по диагоналям. Кроме того, счетверенный блок двупланочных ракетных орудий калибра 2(13 мм в отличие от аналогичных устройств меньших калибров, в статике должен был выдерживать дополнительные нагрузки от пристыковываемого спереди тяжелого подъемно-заряжающего устройства, а в динамике - от солидных сил отдачи.

В официальных документах по заводским испытаниям пусковых станков для РОФС-203 была отмечена простота их эксплуатации. Все бы ничего, да при заряжании первого же снаряда вышел из строя подъемник конструкции Н.Белова. Все остальные 150-кг снаряды техническому персоналу пришлось заряжать вручную на 2,5-метровой высоте. При этом остро ощущалось отсутствие кронштейнов или площадок на задних концах направляющих, из-за чего необходимо было точно подводить ведущие штифты тяжелых ракет к узким пазам (11402).

Даже малое число отстрелянных РОФС позволило отметить достало высокую кучность боя. При этом из 40 снарядов три отказали на старте из-за пускового станка - оборвался электропровод от центральной колодки к колодке отдельных РС. Громоздкий пусковой станок был тяжелым и обладал неудовлетворительной аэродинамикой, что исключало применение на перспективных скоростных машинах. Колодки контактов делали из фибры, и половина их вышла из строя после первых выстрелов. Персонал полигона отмечал и неудобство миниатюрных соединений электроцепей. Гайки и наконечники контактов были настолько малы, что чрезвычайно затрудняли работу техников по вооружению с профессионально обмороженными и сбитыми «музыкальными пальцами», даже в летнее время без перчаток.

ЭСБР-3 продемонстрировал на ТБ-3 удовлетворительную работу на всех режимах стрельбы РС-203. В первом пункте заключений по пусковому станку отмечалось, что РО по массе и габаритам заводские испытания не выдержали, однако, принимая во внимание важность такого мощного оружия как РС-203. возможно использовать имеющиеся РО для полигонных испытаний. От НИИ-3 НКОП заказчик потребовал к полигонным испытаниям разработать новые РО меньшей массы, габаритов и более удачные в аэродинамическом отношении, а также сконструировать подъемник РС для заряжания РО с лучшими эксплуатационными качествами и обеспечивающий заряжание восьми снарядов в течение получаса при работе трех человек (11402).

Другие оборонные отрасли:

К 1937 г. в НИО завода №67 (ныне - ФГУП «ГНПП «Базальт») разработали проект специальной стационарной артсистемы для отстрела авиабомб проникающего действия по эталонам брони и бетона. В отличие от штатных пушек, стреляющих калиберными БЧ авиабомб, система позволяла варьировать величину вышибного заряда, имитируя тем самым широкий диапазон высот бомбометания. Ее гладкий ствол не требовал изготавливать на корпусах авиабомб центрующие и обтюрирующие медные пояски, неизбежно ослабляющие корпус боелрипаса при проникании в преграду. Кроме того, диаметр канала ствола был выбран с запасом по миделю авиабомб наиболее ходовых калибров. Обтюрацию боеприпаса в стволе орудия обеспечивала деревянная одноразовая ступа, выточенная индивидуально под каждую авиабомбу. После выстрела, покидая ствол, она разлеталась подобно катушке подкалиберного артснаряда. Проект; вне сомнения, выглядит впечатляюще (11402).

К 1937 году с идеей универсализации было покончено, а любители артиллерийской "экзотики" расстались не только с высокими постами, но и в ряде случаев с головами. Наступило горькое похмелье 10 лет экспериментировали, а сносной дивизионной пушки нет, как, впрочем, не было зенитных автоматов, артсистем большой и особой мощности и т.д. В дивизионной артиллерии самым простым решением было делать пушку с боекомплектом и баллистикой 76-мм пушки обр. 1902/30 г. длиной в 40 клб. Пушка должна была иметь раздвижные станины для обеспечения угла поворота в 50-60 и для увеличения скорострельности полуавтоматический клиновой затвор две вещи, крайне необходимые для борьбы с танками (3861).

К 1937 г. в катера «волнового управления» были обращены торпедные катера Ш-4 и Г-5 — 18 на Балтике и 12 на Черном море. После учения дивизион радиоуправляемых катеров получил высокую оценку командования. Первоначально наведение катеров велось с поплавкового бомбардировщика ТБ-1. На самолете устанавливали аппаратуру управления «Кварц», а на катере — «Вольт-Р». Все работы по монтажу системы телеуправления выполнял завод № 192. Серийно аппаратуру ставили на итальянских летающих лодках «Савойя С-62бис» (МБР-4). В конце 1930-х гг. «Савойя» были заменены на МБР-2 (15117).

Авиапромышленность:

1 января 1937 началась постройка АНТ-44бис (МТБ-2бис) (514).

1 января 1937 г. - вышло постановление НКАП о начале строительства морского, тяжелого четырехмоторного бомбардировщика МТБ-2бис (АНТ-44).Самолет отличался крылом типа "чайка" и широким корпусом с развитым реданом, т.к. отечественных подходящих моторов не оказалось решено было строить с моторами мощностью 810л.с. "Гном-Рон-Мистраль" закупленных во Франции (из приобретенных советской делегацией авиамоторов в 1930 г. во Франции и США в серийное производство удалось запустить один R820 фирмы Райт под обозначением М-25). К началу 1937 г. советская промышленность смогла освоить производство закупленных образцов авиадвигателей: завод N 24(мотор BMW-IV (М-17), затем двигателей М-34. Завод N 26 -Испано-Союзо 12(Франция) под обозначением М-100 (11641).

1 января 1937 было 18 серийных заводов (611). Строили в основном ЗеКа - 13440 в 1940 (80,426). Кроме самолетных, моторных и агрегатных заводов были:

+ металлопрокатные комбинаты;

+ 2 треста "Установка";

+ Дирижаблестрой;

+ 4 НИИ - ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского, ЦИАМ им. П.И.Баранова, ВИАМ, Гипроавиапром;

+ учебные заведения - МАИ им. Орджоникидзе, ХАИ им. Осоавиахима, КАИ, Рыбинский авиаинститут, авиатехникумы в Воронеже, Горьком, Запорожье, Казани, Москве, Новосибирске, Перми, Рыбинске, Таганроге, Москве при заводе 24, Иркутске при заводе 125.

На 1 января 1937 г. отечественное самолетостроение располагало 5932 единицами металлорежущего оборудования, установленного на 573,6 тыс.м¤ производственных площадей. На серийных самолетостроительных заводах было занято 51907 рабочих (ЦАМ, ф.25, оп.1, д.33, л.26).

По другим данным АП в 1937, когда отрасль была подчинена Наркомату оборонной промышленности СССР, она включала в себя 44 завода, четыре НИИ, два треста, четыре втуза, 12 техникумов, центральный базисный склад (608).

На 1 января 1937

Развитие технической оснащенности самолетостроительных заводов

| Оборудование | на 1 января 1937 г. | на 1 января 1939 г. |
| --- | --- | --- |
| Металлорежущие станки | 3906 | 6974 |
| Клепальные пневматические молотки | 850 | 25590 |
| Пневматические и электрические ручные дрели | 5250 | 22965 |
| Клепальные прессы | 220 | 685 |
| Падающие молоты | 11 | 116 |
| Пневматические и электрические ручные ножницы | 5 | 2505 |
| Электрические отвертки | 0 | 500 |

Расширилось применение сварки. С 1937 г бензо- и маслобаки стали сваривать, а не клепать как прежде. Советские технологи разработали внедрили в производство электро-дуговую и точечную электросварку. Последняя применялась в деталях из легированных сплавов, ее использование позволяло механизировать процесс сварки (18304).

Производство новых типов двигателей в 1933-1938 годах.

| Двигатель | Мощность у земли, л.с. | Завод | 1933 г. | 1934 г. | 1935 г. | 1936 г. | 1937 г. | 1938 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-34 | 750 | №24 | 790 | 1145 | 1409 | 2311 | 2307 | 1125 |
| М-100 | 770 | №26 |  |  | 100 | 1071 | 2489 | 2380 |
| М-103 | 850 | №19 |  |  |  |  |  | 1544 |
| М-25 | 700 | №19 |  |  | 660 | 1716 | 2969 | 3607 |
| М-62 | 830 | №19 |  |  |  |  | 25 | 59 |
| М-85 | 720 | №29 |  |  | 4 | 129 | 330 |  |
| М-86 | 720 | №29 |  |  |  |  | 516 | 30 |
| М-87 | 800 | №29 |  |  |  |  | 22 | 720 |

(18304).

1 января 1937 года началась реконструкция завода № 39 (перевод с опытного производства на серийное)

Характер производства – серийное

Наименование производства – самолетостроение

Адрес: Москва 40, Ленинградское шоссе, п/я 2400

Производство: ДБ3-Ф, ПЕ-2, гр. комплекты к ним, самолет “Украина”

На основной территории ныне занимаемой заводом в период 1916-1919 гг. был расположен Военный центральный парк-склад и при нем ремонтные мастерские.

В 1920 году мастерские были переданы организовавшемуся в то время Управлению “Промвоздух” и переименованы им в завод “Авиаработник”.

В 1923 году заводу изменяют наименование на “Ремвоздух № 1”, а в 1927 году – на завод № 39.

В марте 1930 года завод выделяет один ангар для опытного самолетостроения, одновременно организуется ОКБ. В сентябре 1930 года в завод № 39 вливают завод № 25, МОС завода № 22 и МОС завода № 28, причем объединенному КБ присваивается название ЦКБ Авиатреста.

В сентябре 1931 года совместное существование ЦКБ и опытного производства прекратилось – приказом по ВАО ЦКБ было переброшено в ЦАГИ.

В декабре 1931 года заводу было предложено перестроиться на производство серий больших самолетов ТБ-3.

Весь 1932 год завод развивал серийное производство самолетов ТБ3, но в феврале 1933 года новым указанием ГУАПа заводу было предписано вновь вернуться к опытному самолетостроению и организовать одновременно производство малых серий.

И только с 1937 года за заводом закрепляется серийное производство самолетов и с этого года начинается его соответствующая реконструкция, не завершенная еще и на сегодняшний день (9241).

К 1 января 1937 г. ситуация в АП изменилась: производственные площади авиационных заводов выросли до 1293 тыс. кв. м, только металлорежущих станков на них насчитывалось к этому моменту около 23 000 шт., хотя непосредственно под производство использовались 573 600 кв. м площадей. По другим данным, заводам отрасли были выделены Наркоматом оборонной промышленности 5932 станка [Мухин, 2006, с. 61], выпуск при этом составил 4435 самолетов6 , по отчету за 1937 г. Отметим, что за два года, с июня 1925 по июнь 1927 гг., когда расширение производственной базы авиационной промышленности СССР только начиналось, было выпущено 804 самолета, правда, это были бипланы фактически Первой мировой войны. В целом можно сделать вывод, что производственные мощности выросли почти в 9.5 раз, станочный парк авиапрома – более чем в 10 раз, но количество выпущенных самолетов – менее чем в 6 раз. При этом значительно выросла себестоимость: так, И-16 стоил в 1937 г. 75 000 руб., в то время как Р-1 - почти в 5 раз меньше.

По станкам между началом 30-х и 1937 г. произошел немалый рост в количестве, на 1 января 1932 г. в отрасли числился 6341 станок, в то время как тремя годами ранее – 4062 станка. Однако рост капиталоемкости не был пропорционален увеличению выпуска самолетов (Составлено по: РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 1009):

| Год/кол-ва станков и самолетов | 1925 | 1930/1931 | 1932 | 1937 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самолеты | 350 | 860 | 1700 | 4435 |
| Станки | 2000 | 4062 (по состоянию на 1929 г.) | 6341 | 23 000 (только металлорежущие) |

(21540).

С 1 января 1937 года Комбинат № 150 начал свою производственную деятельность(выпуск винтов). 1937 и 1938 годы были периодом формирования Комбината № 150 как действующего предприятия авиапромышленности (9504).

1 января 1937 года начал Производственную деятельность комбинат № 150. В октябре 1941 года комбинат № 150 по решению Правительства был эвакуирован из Ступино. Металлургическое производство было эвакуировано в Каменск-Уральский Челябинской области, а винтовое производство было эвакуировано в Куйбышев. Вновь основанному заводу по производству воздушных винтов в Куйбышеве был присвоен № 35.

Директором завода № 35 был назначен Марочкин А.И., а гл. конструктором Жданов К.И.

В целях создания производственно-экспериментальной базы в области опытного винтостроения, приказом НКАП за № 12сс от 3 января 1944 года на базе объединения ОКБ заводов за №№ 28, 35 и 132 был создан на производственных площадях винтового производства бывш. комбината № 150 в Ступино Московской области опытный завод № 25, который просуществовал до конца первого квартала 1945 года. Директором опытного завода № 25 был назначен Бандолетов М.С., гл. конструктором Жданов К.И.

Приказом НКАП за № 151 от 20 апреля 1945 года опытный завод № 25 был реорганизован в ОКБ завода № 150.

В целях создания производственно-технической базы приказом МАП за № 155с от 25 марта 1946 года ОКБ завода № 150 было вторично реорганизовано в опытный завод по винтам и регуляторам под № 120. Директором и гл. конструктором опытного завода № 120 был назначен Жданов К.И. Завод выпускал малые серии воздушных винтов и регуляторов, необходимых для окончательной их обработки перед запуском в серийное производство.

Приказом МАП за № 417 от 17 июня 1948 года опытный завод № 120 был реорганизован в серийный завод по производству воздушных винтов за № 120. Директором завода № 120 был назначен Терентьев Н.В., гл. конструктором Жданов К.И. (9679).

1 января 1937 г. вступил в строй комбинат № 150 в г. Ступино Московской обл. Он предназначался для выпуска алюминиевого проката, винтов изменяемого шага, самопусков (стартеров) и учебно-тренировочных самолетов. Из самолетов там производили моноплан УТ-1, в 1937-1939 гг. было построено и сдано 259 машин. В дальнейшем комбинат целиком перешел на выпуск проката и металлических винтов (18304).

Серийные самолетостроительные заводы СССР в 1933-1937 годах.

| Завод | Число работников в 1937 г. | Основная продукция в 1933-1937 гг. | Выпуск за 1933-1937 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 им. Авиахима (Москва) | 8564 | Р-5, И-15, ДИ-6Ш | 5504 |
| №18 им. Ворошилова (Воронеж) | 6700 | ТБ-3, ДБ-1, ДБ-3 | 31 |
| №21 им. Ордджоникидзе (Н.Новгород) | 6354 | И-5, И-16 | 3962 |
| №22 им. Горбунова (Москва) | 11742 | КР-6, ТБ-3, СБ | 2001 |
| №23 им. Баранова (Ленинград) | 2811 | У-2, АИР-6 | 7542 |
| №31 им. Димитрова (Таганрог) | 6356 | Р-6, Ш-2, МБР-2, МБР-4, МТБ-1 | 1104 |
| №39 им. Менжинского (Москва) | 4320 | И-15, И-16, И-Z, ТБ-3, ДБ-3 | 216 |
| №43 (Киев) | 798 | ХАИ-1, ХАИ-ВВ | 42 |
| №45 (Севастополь) |  | МП-1 | 9 |
| №47 (Ленинград) |  | АИР-6, УТ-1 | 224 |
| №81 (Тушино) | 1778 | Сталь-2, Сталь-3, ДИ-6 | 476 |
| №84 (Химки) | 1086 | ПС-84 (освоение) |  |
| №125 им. Сталина (Иркутск) | 2665 | И-14, СБ | 73 |
| №126 (Комсомольск) | 2855 | Р-6 | 20 |
| №135 (Харьков) | 1848 | К-5, И-Z, ИП-1, Р-10 | 306 |
| №153 им. Чкалова (Новосибирск) | 1172 | И-16 | 6 |
| №301 (Химки) | 589 | УТ-2 | 3 |
| №150 (Ступино) |  | УТ-1 | 3 |
| №292 («Саркомбайн») | 4210 | Р-10 (освоение) |  |

(18304).

С 1 января 1937 г. на заводе № 16 начато производство новой модификации мотора М-11 мощностью 120 л.с. и с числом оборотов 1770 об/мин. Усовершенствовалось и производство основных деталей двигателя. Так была введена полировка коленвала, шатуна, пальца, клапанов. Завод по собственной инициативе разработал конструкцию мотора М-11Е, где за счет увеличения степени сжатия и увеличения числа оборотов мощность была увеличена до 150-160 л.с. За 1937 год было выпущено 19 моторов М-11Е.

В 1936 г. завод впервые в мире освоил конвейерную сборку авиационных моторов. Это резко улучшило качество сборки и повысило производительность труда. В 1937 г. завод выпустил 3707 моторов М-11 при плане 3700, а в 1938 г. уже 4805 моторов при плане 4675. Фактическая себестоимость мотора снизилась до 8901 рубля. Число работающих на заводе увеличилось с 4901 человека в 1936 г. до 6099 человек в 1938 г. Моторы поставлялись на самолетостроительный завод № 23, где производились самолеты У-2, а также на авиаремонтные заводы №№ 47, 301 и 150 (12049).

По состоянию на 1 января 1937 г. в списке действующих в СССР концессия «Дерулюфт» не значилась. Формально же она прекратила свою деятельность 31 марта 1937 г., но ее ликвидация так и не была документально оформлена (19572).

Другие оборонные отрасли:

1 января 1937 г. Доклад начальника Главного управления боеприпасов НКОП СССР К. Ф. Мартиновича наркому обороны СССР К. Е. Ворошилову о результатах выполнения заказа Наркомата обороны СССР по боеприпасам в 1936 г.¹*

Совершенно секретно.

Докладываю о результатах выполнения заказа НКО по боеприпасам за 1936 г.:

Патроны

| Наименование | Заказ НКО (в млн.) | Сдано в НКО (в млн.) | Процент выполнения плана | Сдача в 1936 г. в процентном отношении к 1935 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,62-мм боевые патроны | 750 | 769 | 102,4 | 153,6 |
| В том числе специальных | 116 | 112 | 96,5 | 515 |
| Револьверные патроны | 40 | 34,3 | 85,7 | 94,5 |
| Всего боевых патронов | 790 | 803,4 | 102 | 149,5 |
| Мелкокалиберные патроны | 150 | 151 | 100,5 | 292 |

Наряду с перевыполнением заказа НКО по патронам в 1936 г. впервые освоен и поставлен на массовое производство целый ряд новых видов специальных патронов. Поставлены на производство следующие патроны: а) бронебойные Б-32, сдано этих патронов за 1936 г. 22 млн., в 1937 г. будет сделано 60 млн.; б) бронебойные патроны под пулемет ШКАС — сдано 1,4 млн.; в) бронебойно-зажигательные трассирующие патроны — сдано в 1936 г. 800 тыс., в 1937 г. будет сделано 15 млн.; г) бронебойно-трассирующие патроны — сдано 3,4 млн., в 1937 г. будет сдано 15 млн.

Всего специальных патронов сдано в 1936 г. 112 млн., в 1937 г. будет сделано 230 млн. Патронные заводы в 1936 г. работали хорошо и за результаты своей работы заслуживают поощрения.

Авиабомбы

| Заказ НКО |  | Сдано НКО |  | Процент выполнения | Сдача в 1936 г. в процентном отношении к 1935 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 671 тыс. шт. | 16 920 т | 668 тыс. шт. | 17 107 т | 100,2 | 431% | 317% |

Наряду с количественным выполнением плана заказов на авиабомбы за 1936 г. подготовлен ряд новых конструкций специальных авиабомб и новых взрывателей к бомбам для поставки этих конструкций на производство в 1937 г. Подготовлены новые конструкции и принят заказ на 1937 г. по следующим видам бомб: 1) осколочно-фугасные бомбы 2,5 кг; 2) осколочно-фугасные бомбы 15 кг; 3) зажигательные бомбы 10 кг; 4) зажигательные бомбы 50 кг; 5) осветительные бомбы 15 кг; 6) осветительные бомбы 25 кг.

Разработаны новые конструкции авиационных двигателей, которые в опытных партиях дали хорошие результаты: 1) взрыватель АВ-1 для штурмовой авиации для бомб веса свыше 50 кг взамен существующих взрывателей АДП и АГП; 2) взрыватели АВ-2 и АВ-3 для штурмовой авиации для бомб мелкого калибра до 50 кг; 3) взрыватели АВ-4 и АВ-5 мгновенного действия для специальных авиабомб взамен существующих взрывателей АГМ-1 и АГМ-3.

Артиллерийские выстрелы (комплектные)

| Наименование | Заказ НКО | Сдано НКО | Процент выполнения | Сдача в 1936 г. в процентном отношении к 1935 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелкие калибры для АУ | 2 475 000 | 3 375 000 |  |  |
| Мелкие калибры для морского флота | 10 000 | 121 800 |  |  |
| Всего мелких калибров | 2 485 000 | 3 497 000 | 140,7 | 319,4 |
| Средние калибры для АУ | 2 335 000 | 1 988 000 |  |  |
| Средние калибры для морского флота | 64 600 | 17 200 |  |  |
| Всего среднего калибра | 2 399 600 | 2 005 200 | 83,6 | 415,1 |
| Крупные калибры для АУ | 30 000 | 20 600 |  |  |
| Крупные калибры для морского флота | 27 400 | 30 200 |  |  |
| Всего крупных калибров | 57 400 | 50 800 | 88,5 | 508 |
| Всего выстрелов для НКО | 4 942 000 | 5 553 000 | 112,4 | 350 |

Недовыполнение средних калибров по морскому флоту объясняется поздним освоением новых образцов снарядов. Все средние калибры снарядов для морского флота были заказаны по новым чертежам, и в 1936 г. их пришлось делать впервые. Недовыполнение среднего калибра для АУ объясняется тем, что в середине года 76-мм цельнокорпусный снаряд ввиду неудовлетворительного качества был снят с производства и приостановлено снаряжение уже изготовленных снарядов, в связи с чем осталось свыше 200 тыс. цельно-корпусных снарядов неиспользованных. Эти снаряды в 1937 г. предполагается переделать в авиабомбы. Кроме того, в середине года после отстрела большого количества 76-мм осколочно-химических снарядов пришлось отказаться от существовавшего ранее метода снаряжения осколочно-химических снарядов и искать новых путей и методов снаряжения. Этот новый метод снаряжения осколочно-химических снарядов освоен в производстве в ноябре-декабре, но сдать в этом году 150 тыс. осколочно-химических снарядов, снаряженных по новому методу, мы не успели. В связи с недосдачей снарядов средних калибров, план сдачи НКО по снарядам в денежном выражении недовыполнен на 6%, несмотря на итоговое перевыполнение заказа НКО по количеству выстрелов.

Помимо сдачи 5,5 млн. комплектных выстрелов сдано НКО в 1936 г. отдельных элементов выстрелов-взрывателей, трубок, гильз и т. д. для полного доукомплектования, имевшихся на складах НКО неукомплектованных выстрелов в количестве 1,8 млн. шт. Заказ АУ по линии доукомплектования старых запасов выполнен полностью. Кроме того, для перевооружения и освежения старых запасов АУ сдано НКО еще отдельных элементов выстрелов — трубок, взрывателей и др. — на 2,4 млн. выстрелов.

Наряду с перевыполнением итогового количества выстрелов для НКО в 1936 г. промышленность освоила и перешла на производство новых взрывателей почти для всех калибров снарядов. Освоены, поставлены на производство и сданы НКО в 1936 г. следующие виды взрывателей:

| Наименование новых взрывателей | Сдано этих новых взрывателей в 1936 г. |
| --- | --- |
| Взрыватель МД-5 для 45-мм и 76-мм бронебойных снарядов взамен взрывателя МД-2 | 400 000 |
| Взрыватель М-1 для 82-мм мины | 21000 |
| Взрыватели КТМ для 76-мм снарядов взамен взрывателя КТ | 1 070 000 |
| Взрыватель КТД для тяжелых сухопутных и морских снарядов взамен целого ряда типа устаревших взрывателей | 85 000 |
| Взрыватель РГМ для калибра 122 мм и 152 мм взамен взрывателя РГ-6 | 230 000 |
| Взрыватель МР для морских средних калибров | 105 000 |
| Трубка Т-5 для зенитной дистанционной гранаты | 20 000 |
| Трубка Т-6 для зажигательных снарядов | 30 000 |
| Механическая трубка ТМ-2 | 20 000 |
| Трубка РТ-3 для морских 100-мм снарядов | 5 000 |

Кроме того, разработаны конструкции и изготовлены опытные партии следующих взрывателей, которые будут поставлены на производство в 1937 г.: взрыватель МГ-5 для 37-мм снарядов и 45-мм трассирующих морских снарядов; взрыватель В-121 для 20-мм снарядов ШВАК взамен взрывателя МГ-3; механическая трубка ТМ-4 для морских дистанционных гранат; механическая трубка ТМ-10 для морских дистанционных гранат; взрыватель для морских глубинных бомб.

По снарядам освоены и поставлены на производство следующие виды новых снарядов:

| Наименование новых снарядов | Сдано этих новых снарядов в 1936 г. |
| --- | --- |
| 76-мм зажигательные | 48 000 |
| 76-мм дымовые | 36 000 |
| 76-мм Гартца | 50 000 корпусов снаряжены будут в течение января-февраля мес. |
| Осветительные морские снаряды калибра от 100 до 152 мм | 8300 |

Трубочно-взрывательные заводы, конструкторы по трубкам и взрывателям и ряд снарядных заводов за результаты своей работы в 1936 г. заслуживают серьезного поощрения.

Минно-тральное имущество

| Наименование | Заказ НКО | Сдано НКО |
| --- | --- | --- |
| Мины образца 1926 г. | 1496 шт. | 1556 шт. |
| Мины АС-АГ | 275 шт. | 305 шт. |
| Мины МАВ-1 | 80 шт. | 80 шт. |
| Мины МАВ-2 | 190 шт. | 172 шт. |
| Мины образца 1908 г. | 70 шт. | 70 шт. |
| Мины образца 1931 г. | 16 шт. | 18 шт. |
| Мины ПЛТ | 100 шт. | 20 шт. |
| Итого по минам: | 2227 шт. | 2221 шт. |
| Бомбы глубинные |  |  |
| б[ольшого] веса | 1400 шт. | 1348 шт. |
| м[алого] веса | 2775 шт. | 2775 шт. |
| Итого по бомбам: | 4175 шт. | 4123 шт. |

В суммовом выражении заказ по минно-тральному имуществу составляет 12,2 млн. руб., выполнение 14 554 млн. руб. — 119,2%.

Пиротехния

Заказ НКО в 1936 г. составлял 9,82 млн. руб., выполнение 9,65 млн. руб. В 1936 г. впервые освоены и поставлены на производство следующие пиротехнические изделия:

| Наименование | Заказ НКО | Сдано НКО |
| --- | --- | --- |
| 24-мм сигналы разных цветов | 112 000 шт. | 102 000 шт. |
| 26-мм имитационные патроны | 500 000 шт. | 540 000 шт. |
| Дымовые цветные пакеты | 100 000 шт. | 88 000 шт. |
| Авиасигналы разных цветов (огневые) | 200 000 шт. | 149 000 шт. |
| Авиасигналы разных цветов (дымовые) | 160 000 шт. | 146 000 шт. |
| Посадочные шашки | 120 000 шт. | 120 000 шт. |
| 26-мм сигналы комбинированных огней | 220 000 шт. | 220 000 шт. |
| 26-мм сигнальные патроны дымовые | 1 400 000 шт. | 1 410 000 шт. |
| Винтовочные сигнальные гранаты дымовые разных цветов | 80 000 шт. | 72 000 шт. |

Кроме того, впервые освоено производство новых осветительных парашютных ракет для авиации ПАР-13, которых сдано в 1936 г. 63 500 шт. Работники пиротехнии на заводах №№ 5, 11 и 80, а также работники военно-химических исследовательских институтов проявили особое упорство в освоении новых изделий в 1936 г., освоено 27 новых номенклатур пиротехнических изделий, по которым выполнен полностью заказ НКО.

По Военно-химическому управлению

Заказ на противогазы и фильтры выполнен полностью. Кроме того, освоены 2 новых типа людских противогазов и 1 тип сухого конского противогаза, которые в 1937 г. ставятся на валовое производство.

Снаряжение

Самым серьезным достижением по линии снаряжательного производства является то, что в 1936 г. 12-м Ногинским снаряжательным заводом технически решена проблема механического снаряжения снарядов среднего калибра методом снаряжения на шнековых аппаратах вместо кустарной заливки. В течение ноября и декабря месяцев механическим методом снаряжено и сдано НКО свыше 100 тыс. 76-мм снарядов. Весь заказ НКО на 1937 г. по 76-мм и 122-мм снарядам будет выполнен только механическим снаряжением путем шнекования. Техническое решение этой проблемы дает возможность уже с 1937 г. все переоборудование и механизацию действующих снаряжательных заводов, а равно и строительство новых снаряжательных заводов вести на базе шнекования всех снарядов средних калибров, оставляя заливку лишь для тяжелых калибров. Работники завода № 12 и Военно-химического института, технически решившие эту проблему и освоившие метод механического снаряжения в производстве, заслуживают награды.

Начальник Главного управления боеприпасов Мартинович

Примечание:

¹* Доклад также был направлен наркому оборонной промышленности СССР М. Л. Рухимовичу.

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1558. Л. 1-10. Подлинник.

К 1 января 1937 г. было изготовлено 125 пушек. В течение 1937 года произведено еще 150 пушек. На этом производство 152-мм пушек обр. 1910/34 г. было прекращено. Всего изготовили 225 пушек (3861).

К 1 января 1937 года была изготовлена 31 гаубица Б-4ММ и 88 гаубиц Б-4БМ. К этому времени уже ни один военный парад на Красной площади не обходился без участия Б-4, символизировавших боевую мощь Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Правда, на парадах провозили, как правило, не боевые, а учебные орудия. А тем временем в войсках эксплуатация Б-4 превратилась в непрерывную «войну» с его ходовой частью. Так, при эксплуатации ствольных повозок Б-29 (на гусеничном ходу), изготовленных заводом «Большевик», постоянно летели траки на гусеницах. Масса пустой повозки составляла около 7700 кг, а повозки вместе со стволом — около 12900 кг. При этом тяговое усилие при стягивании с места Б-29 достигало 1250 кг. При гололедице повозку Б-29 могли тянуть лишь два «Коминтерна» цугом, а у одного лишь проскальзывали гусеницы (22074).

К 1 января 1937 г. была изготовлена 31 203-мм гаубица Б-4ММ и 88 гаубиц Б-4БМ. Таким образом, всего было произведено 31 гаубица Б-4ММ и 977 гаубиц Б-4БМ. Гаубицы Б-4 принимали участие в Финской войне 1939-1940 годов.

Гаубицы Б-4 имели стволы: а) скрепленные без лейнера и с лейнером;

б) моноблоки с лейнером.

Затвор поршневой типа Шнейдер. Те и другие стволы могли иметь двухтактные и трехтактные затворы.

Лейнеры для двухтактного затвора не взаимозаменяемы с лейнерами для трехтактных затворов.

1) Скрепленный ствол (без лейнера) состоял из трубы, кожуха, казенника и втулки кожуха.

Кожух надет на трубу в горячем состоянии с натяжением.

2) Скрепленный ствол с лейнером состоял из лейнера, трубы, кожуха, казенника и втулки кожуха.

Лейнер вставлялся в трубу с диаметральным зазором 0,030,2 мм.

3) Ствол моноблок с лейнером по внешнему виду ничем не отличался от скрепленного ствола с лейнером. Ствол моноблок имел только двухтактный затвор.

Замена лейнера могла производиться в полевых условиях.

Устройство лафета Б-4 (с указанием отличий для Бр-2 и Бр-5).

Лафет Б-4 имел некоторые различия с лафетами Бр-2 и Бр-5. Так, у Бр-2 в лафет введен дополнительный уравновешивающий механизм, а у мортиры Бр-5 изменен профиль шпонок в тормозе отката, усилен кран заряжания и др. В связи с этим и постановка стволов различных калибров на один и тот же лафет могла быть произведена только в заводских условиях.

Стрельба из мортиры Бр-5 при углах ВН меньших 15 ввиду слабой устойчивости системы при малых углах возвышения допускалась только в исключительных случаях.

Подъемный механизм имел один сектор, прикрепленный к люльке. Поворотный механизм секторный.

Уравновешивающий механизм (имелся только у Бр-2) гидропневматический, толкающего типа.

Тормоз отката гидравлический, а накатник гидропневматический. Все противооткатные устройства при накате неподвижны.

Откат: от 0 до 30 откат длинный, от 30 до 42 откат переменный, от 42 откат короткий.

Верхний станок представлял собой клепаную конструкцию. Штыревым гнездом верхний станок надевался на боевой штырь нижнего станка и вращался на нем при действии поворотным механизмом.

Для быстрого приведения ствола к углу заряжания орудие имело специальный механизм приведения на заряжание.

В лобовой части нижнего станка под нижним листом по бокам приклепаны литые башмаки, в которые вставлялась боевая ось круглого сечения. На конус боевой оси надевались гусеницы.

Заряжание производилось в помощью крана с лебедкой и при помощи кокора.

Орудийные повозки

Орудийная повозка Бр-10 состояла из корпуса повозки, переднего хода со стрелой механической тяги, заднего хода, тормозного устройства и устройства для перевооружения системы. Повозка подрессорена, рессоры листовые. Скорость возки Бр-10 со стволом до 25 км/час.

Кроме повозки Бр-10 были на вооружении:

а) Железная ствольная повозка с колесами тракторного типа. Повозка имела ограниченную проходимость. Подрессоривание отсутствовало.

б) Ствольная повозка на гусеничном ходу Б-29. Ход от танка Т-26. Повозка отличалась большим весом (7,7 т без ствола), скорость возки до 10 км/час.

Обе повозки были постепенно заменены на Бр-10.

А. Заряды для Б-4

1) Заряд полный переменный З-625 (полный, №№ 16) марки 17/7 или 15/7.

2) Заряд уменьшенный переменный З-625У (№№ 711) марки 4/1 или 5/1. (3861).

Армия:

На 1 января 1937 г. в строю находились 446 самолетов Р-5Ш. Появившиеся позже штурмовики ССС (описанные далее) вытеснили старую машину в западных округах, но на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Сибири эти самолеты сохранялись практически до I940 г. (12034)

На 1 января 1937 г. в ВВС РККА числилось 865 "зетов", из них 480 в строевых частях. К весне их стало ещё больше. Например, в Харьковском военном округе на 1 марта имелось 118 машин. Четыре разведывательных эскадрильи там полностью перешли на P-Z. Аварии поначалу были довольно часты. В эксплуатации выявился ещё один существенный недостаток P-Z - при попытке изменить направление движения на посадке самолёт мог завертеться волчком. Так, за апрель 1937 г. произошли четыре аварии. Три из них - следствие разворота на взлёте или посадке с последующим капотированием и только одна - чисто за счёт "человеческого фактора": пилот Жигалов из 1-го кавалерийского авиаотряда на взлёте протаранил ехавший по лётному полю трактор. Случаи непроизвольного разворота нередко встречались и далее. Так, когда 5 сентября 1938 г. на аэродроме в Брянске старший лейтенант Юскевич резко дал газ на взлёте, его самолёт вывернуло на 180°, при этом были сломаны нижние плоскости и винт (11995).

К 1 января 1937 г. в составе советской авиации насчитывалось 295 ССС. Три бригады, полностью вооруженные этими самолетами, базировались в приграничных округах. Это были 100-я шаб в Детском Селе (Ленинградский военный округ), 114-я в Гомеле (Белорусский) и 81-я в Киеве. В составе ВВС ОКДВА имелись две эскадрильи ССС (полного комплекта, по 31 штурмовику) - 3-я легкоштурмовая эскадрилья 50-й авиабригады в Поздеевке и уже упоминавшаяся 32-я на аэродроме Хорольское.

81-я, 100-я и 114-я бригады считались особыми химическими. Это выражалось в том, что комплекты выливных и дымовых приборов выдавались на все самолеты. В обычных же штурмовых бригадах ВАП-4 полагались на половину машин, а ДАП-100 - на треть. Особые бригады до трех четвертей вылетов должны были совершать с отравляющими веществами. В апреле 1937 г. наименование "особые" в целях повышения секретности отменили. Слово "химические" и ранее разрешалось употреблять только в некоторых документах.

Химические бригады проходили специальную подготовку. Она включала тренировки на Центральном военно- химическом полигоне (ЦВХП) в Шиханах. Там были оборудованы различные цели, которые штурмовики обрабатывали боевыми отравляющими веществами (12034).

На 1 января 1937 г. на Черноморском флоте числились 13 машин, Балтийском - 32 и Тихоокеанском - 11. Имевшиеся КР-ба использовали в основном как дальние разведчики. Но при необходимости они всё-таки могли быть использованы как торпедоносцы. Для этого в 1936 г. на вооружение приняли «универсальный облегчённый мост ОТБ» весом 60 кг. Сделали таких мостов немного: в сентябре 1937 г. в строевых частях их имелось всего 39: 13 - на Тихом океане, 14 - на Балтике и 12 - на Чёрном море. Постоянно они на самолётах не стояли, их монтировали только перед использованием. Машины, которые можно было применять как торпедоносцы, внешне отличались отсутствием бомбодержателей. Самолёты минно-торпедных эскадрилий и отрядов несли мосты постоянно, но по-добных авиачастей, укомплектованных исключительно КР-ба, не было; состав у них, как правило, был смешанным (12264).

Жизнь и внутренняя политика:

1 января 1937, «Правда» с энтузиазмом сообщается о том, что в московских гастрономах имеются сотни сортов колбасных и рыбных изделий (17345).

За рубежом:

1 января 1937 в Великобритании вступил в силу закон об общественном порядке, запретивший военизированные политические организации и наделяющий полицию правом запрещать демонстрации и митинги, в случае если они могут вылиться в беспорядки (3907,203).

Авиапромышленность:

2 января 1937 была подготовлена справка:

«Ход испытания Г23.

Со слов Сеннов Петр Александрович 19 2/1 37 г.

1. До 30/ХП с 13/ХП полеты производились только в порядке изучения гл. обр. мотора. Сделано ок. 30 полетов.

2. Первый полет специально испытательного назначения был 30/ХП. В этот день было сделано 10 полетов, из них 2 предварительных.

Летал летчик Калилец. Замерены взлет и посадка.

(Разбег на лыжах 150 мет., пробег 90)

3. 31/ХП было сделано 2 полета Калилец и 4 полета т Нюхтиков.

Тов. Калилец летал для испытания скороподъемности и на потолок (по разбеге — взял 1500 мет).

4. 30 и 31 отказа мат. части не было. Посад, скорость не была зарегестрирована (испорчен прибор)

(Аноним)» (10715).

2 января 1937 года начальник гл. управления ВФ комкор Ткачев писал письмо N 2-Т-С Молотову.

По поводу записки Евгеньева и Фарбера о применении в ГВФ кассет Гроховского под самолеты П-5 сообщаю следующее:

Гроховский для увеличения грузоподъемности самолета П-5 приспособил кассеты под нижние плоскости для перевозки грузов и пассажиров. Самолет в таком виде прошел ряд испытаний в условиях аэродромных полетов и поднимал больший, чем обычно груз.

На основании этих испытаний Евгеньев и Фарбер предлагают немедленно переоборудовать все самолеты П-5 ГВФ под эти кассеты.

Я считаю, что сейчас принимать такое решение нельзя.

Самолет с кассетами Гроховского не проходил необходимых летных испытаний в условиях работы на трассах. Так как повышение грузоподъемности самолета Гроховский достиг за счет снижения важнейших показателей, как например, понижение запаса горючего с 774 до 250 кг, что уменьшает дальность полета этого самолета более чем вдвое, увеличивается полетный вес самолетов и понижается как максимальная, так и крейсерская скорость, то проверка как летной, так и экономической эффективности совершенно необходима.

Если при проверке работы самолета с кассетами на трассах окажется понижение скоростных показателей, то для почтовых перевозок, на которых главным образом работают самолеты П-5, это будет совершенно неприемлемо, т.к. потребовало бы изменения расписания всех почтовых перевозок ГВФ в сторону снижения скоростных показателей.

Под пассажирские перевозки эти кассеты применить невозможно из-за неудобства размещения людей в ящиках кассет.

Следовательно, применение кассет возможно с целью грузовых перевозок, на которых сейчас работает ГВФ всего 60 самолетов.

Исходя из этого, мною дан заказ на небольшую партию кассет Гроховского с тем, чтобы провести соответствующие испытания в условиях рейсовых полетов грузовых перевозок.

Только в результате этих испытаний я считаю возможным решить вопрос о заказе на эти кассеты (3870,3).

2 января 1937 был организован ЦАГИстрой (273,321).

2 января 1937 г. ГИРД передан в НКОП и преобразован в НИИ-3 НКОП. В 1941 г.- в ведении НКБ.

После ареста в 1938 г. Глушко и Королева их отделы были объединены в один под руководством Л.С. Душкина. Продолжены работы по ракетоплану РП-318-1 (ведущий конструктор- А.В. Палло). После успешных испытаний РП-318-1 был разобран, а после начала войны уничтожен. В соответствии с постановлением ГКО от 08.1941 г. отделу Душкина было поручено создание ЖРД РДА-1-1100 для истребителя БИ.

В 20-х числах октября 1941 г. институт эвакуирован в Свердловск.

С 1942 г.- ГИРТ (Государственный институт реактивной техники) при СНК СССР. По постановлению ГКО № 4306с от 11.10.1943 г. и приказу НКАП № 666с от 5.11.1943 г. в подчинение ГИРТ с 7.11.1943 г. передан завод № 55 НКАП в качестве производственной базы. В ГИРТ переведены все сотрудники бывшего ОКБ А.А. Архангельского, а также М.Р. Бисноват.СМ-3-4/97

Создан самолет «302П» (Ко-3) с ЖРД Душкина (гл. конструктор- Костиков, первый полет в 10.1943 г.).

Постановлением ГОКО № 5201сс от 18.02.1944 г. было указано на «нетерпимое положение с реактивной техникой» и ГИРТ был ликвидирован. Одновременно все сооружения и кадры были переданы в НКАП (приказ № 111с от 18.02.1944 г.) и стали основой для образования Научно-исследовательского института реактивной авиации (НИРА) НКАП. Приказом № 115с от 18.02.1944 г. начальником временно назначен В.И. Поликовский. По приказу № 149сс от 28.02.1944 г. НИРА объединен с заводом № 293 (вместе с ОКБ-293) и преобразован в НИИ-1, в ведении 7ГУ НКАП.

Началось сосредоточение в институте основных кадров по реактивной технике. Сюда переведены: из ОКБ-293 - ЭКБ-3 М.М. Бондарюка (создан отдел ПВРД, далее- КБ-2 НИИ-1, с 10.1950 г.- самостоятельное ОКБ-670); из ЦИАМ - А.М. Люлька (выдано задание на создание ТРД тягой 1250 кг); группа В.П. Глушко; группа Л.С. Душкина; группа А.М. Исаева (ОКО при НИИ-1).

И.Ф. Флоров, работавший в ОКБ-293, в 07.1944 г. назначен начальником самолетного сектора № 43 НИИ-1 по приказу № 370сс от 30.05.1944 г. (с 1948 г.- в ЦИАМ). Здесь же с конца 1944 г. по 02.1945 г. работал А.А. Боровков. Создан самолет «4302» (1946 г.).

Приказом № 364с от 29.05.1944 г. начальником НИИ-1 назначен П.И. Федоров, 1-м замом по научно-исследовательской работе- В.Ф. Болховитинов. Приказом № 656с от 11.11.1944 г. НИИ-1 передан в 18ГУ, основное направление- реактивное двигателестроение. В 03.1946 г. в связи с ликвидацией 18ГУ передан в 8ГУ, с 1.10.1951 г.- в 6ГУ.

В 03.1946 г. из НИИ-1 МАП на завод № 81 МАП переведена группа конструкторов (9 чел.), занимавшаяся установками РС. По приказу № 182сс от 30.03.1946 г. СКБ А.М. Люльки переведено на самостоятельную опытную базу- завод № 165 МАП, в состав его ОКБ передан личный состав отдела № 21 НИИ-1.

В 1947 г. Келдышем разработан проект ракетного самолета с 2-мя ПВРД и ЖРД.

С 1.07.1948 г. НИИ-1 являлся филиалом ЦИАМ (приказ № 440с от 21.06.1948 г.). В соответствии с постановлением СМ СССР от 10.03.1952 г. НИИ-1 МАП стал самостоятельным и получил также название НИИ РД (реактивных двигателей)59.

Из НИИ-88 в институт переведена лаборатория по автоматической астрокоррекции под руководством И.М. Лисовича.

С 1950-х г., после выделения всех конструкторских организаций в самостоятельные, институт занимается НИР в ракетно-космической области и двигателестроении.

В 1954 г. создана лаборатория № 6 (руководитель- К.П. Осминин) по динамике КР.

В 1950-е г. построена стендовая испытательная база в Тураево.

С 1954 г. институт принимает активное участие в работах по МБР Р-7, МКР «Буран» и «Буря».

В 1955 г. образован филиал по системам управления КР (начальник- Р.Г. Чачикян; гл. конструкторы: по астронавигации- И.М. Лисович, по автопилоту- Г.Н. Толстоусов).59

В 1956-57 г. построен газодинамический тепловой стенд Ц-12Т для испытаний ракет.59

В 1950-е г. существовала лаборатория систем управления (руководитель- Б.В. Раушенбах). Разработаны системы ориентации КА на основе солнечных и лунных датчиков (Башкин, Князев). Затем группа Б.В. Раушенбаха переведена в ОКБ-1 ГКОТ.

В 1965 г. НИИ-1 ГКАТ передан в подчинение 2ГУ МОМ и по приказу от 6.03.1966 г. преобразован в НИИТП (тепловых процессов). В 1990-х г. передан в РКА. В 1995 г. переименован в Исследовательский центр им М.В. Келдыша. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

1960-е г.: научное обеспечение разработок ЖРД и теплозащиты головных частей ракет (1954-57 г.- БР Р-7 и МКР «Буря»), решение задач по выводу в космос КА. Проведены первые фундаментальные исследования ядерных ракетных двигателей (с конца 1950-х). Разработаны схемы электрических плазменных двигателей торцевого типа (А.А. Поротников).

С 1965 г. НИИТП- головная научно-исследовательская организация ракетного двигателестроения.

Принимал участие в программе создания ОК «Буран».

В 1970-80-е г.- научное обеспечение создания РДТТ для БРК.

В начале 1980-х г. создан плазмогенератор «Марабу», создающих вокруг движущегося объекта плазменную оболочку, снижающую радиолокационную заметность объекта.63

Разработана технология создания в ионосфере плазменно-паровых облаков, отражающих РЛ-излучение (работал Ю.А. Уткин). Испытания установки «Мажор» проведены на космической станции «Мир».63

2000 г.: работы по ракетно-космическим энергоустановкам, исследования в области термодинамики.

Направления деятельности (2005 г.): исследования и разработки по ракетным двигателям для РКТ (ЖРД нового поколения, электроракетные двигатели); НИОКР по изделиям РКТ, подбор материалов и топлив; НИР по экологически чистым технологиям при производстве и эксплуатации РКТ; разработка технологий для военной, научной и народнохозяйственной техники; разработка энергосберегающих технологий.

Создан отдел «Водородной энергетики» (зам. начальника отдела (2005 г.)- В. Смоляров). Работы по водородным топливным элементам.

Начальник (1933-37 г.)- И.Т. Клейменов (репрессирован), (1937-40 г.)- Б.М. Слонимер, (1941 г.)- Н.А. Монаков, (1941 г.)- А.Н. Фоменко, (1942-02.1944 г.)- генерал-майор А.Г. Костиков (отстранен, затем репрессирован), (02.1944-)- В.И. Поликовский, (05.1944 г.-)- П.И. Федоров, (1945-46 г.)- Я.Л. Бибиков, генерал-майор ИАС, (11.1946 г.-)- М.В. Келдыш, (1948-49 г.)- В.В. Владимиров, (1949-51 г.)- В.А. Окулов, (1951-55 г.)- А.Т. Туманов, (1955-88 г.)- В.Я. Лихушин. Директор (1988-2005 г.-)- академик А.С. Коротеев.

Научный руководитель (1948-61 г.)- академик М.В. Келдыш.

Зам. начальника (1933 г.-)- С.П. Королев; по научной части - В.Ф. Болховитинов (05.1944-46 г.). Зам. директора (2003 г.)- А.М. Губертов; по ВЭС (2005 г.)- А.А. Кленчев.

Гл. инженер (1940-41 г.)- А.Г. Костиков. Начальник КБ (1943 г.-)- А.Я. Березняк.

Работали: (03.1938; 1944 г.) - А.П. Артемьев (РС), А.П. Ваничев, Л.А. Воскресенский, И.И. Гвай (РС), (-1937 г.)-В.П. Глушко (репрессирован, работал в ОТБ НКВД на заводе № 8), (1933- 44 г.-)- Л.С. Душкин, (1941 г.)- В.С. Зуев (ПВРД), (1930-е; 1944-)- А.М. Исаев, (-04.1938 г.)- С.П. Королев (репрессирован), (-1937 г.)- Г.Э. Лангемак (репрессирован), А.М. Люлька, В.П. Мишин, (1936-45; 1958-96 г.)- А.В. Палло (ведущий инженер по ЖРД), Г.И. Петров, Н.А. Пилюгин, Ю.А. Победоносцев (РС для «Катюши»), (-1936-38 г.-)- Б.В. Раушенбах (расчеты), (-1934-41 г.-)- М.К. Тихонравов (затем- в НИИ-4 МО), Б.Е. Черток, (1941 г.)- Е.С. Щетинков (ПВРД).

Создано: РС: РС-82 (пнв в 1937 г.), РС-132 (пнв в 1938 г.); М-13 (пнв в 1941 г.), М-13УК (пнв в 1943 г.), М-13ДД (пнв в 1944 г.), М-20 (1941 г.) для БМ-13 «Катюша» ; М-8 (пнв в 1941 г.) для БМ-8 «Катюша»; М-30 (пнв в 1942 г.), М-31 (пнв в 1943 г.), М-31УК (пнв в 1944 г.) для БМ-31;58 самолеты с ЖРД: «302» (1943), «4302» (1946), «4303» (1947); СЭДУ- солнечная энергодвигательная установка с СТРД- солнечным тепловым ракетным двигателем.

НИИ-1 НКАП, МАП, ГКАТ, РНИИ (ракетный) РККА, НКТП, НИИ-3 НКОП, НКБ, ГИРТ при СНК, НИРА НКАП, НИИ РД МАП, НИИТП (тепловых процессов) МОМ, НИИТП им. М.В. Келдыша РКА, ФГУП «Исследовательский центр им. М.В. Келдыша» РАКА

125438 г. Москва, ул. Онежская, 8/10 тел. 456-46-08, 456-87-56 www.kerc.msk.ru (10776).

КБ-7 РНИИ

Создано в 1935 г. на базе бригады ЖРД ГИРДа. Работы по жидкостным ракетам.

Построена испытательная станция, в состав которой вошли: башня для огневых испытаний, пультовая, помещение для сборки ракет, электротехническая и керамическая лаборатории.

Начальник (1935 г.)- Л.К. Корнеев.

Зам. начальника (08.1935 г.)- А.И. Полярный.

Работали: (1935 г.-)- М.Г. Воробьев, П.И. Иванов (нач. группы аэродинамики), Е.М. Курило (электротехника), А.С. Раецкий, Э.П. Шептицкий (нач. конструкторской группы); (1937 г.)- М.Ю. Голлендер (нач. керамической лаборатории), Ф.Л. Якайтис, В.С. Зуев, А.Б. Ионов.

Создано: ракеты: Р-03, Р-06 (1936 г.), АНИР-5, Р-07, ЭНИР-7, Р-05, Р-10 (1939 г.); порохо-жидкостный двигатель М-17, М-29е для Р-05.

Филиал № 1 НИИ-1

/г. Химки Московской обл./

Завод № 293 НКАП действовал в составе НИИ-1 по приказу № 149сс от 28.02.1944 г., далее- на правах филиала № 1 (по приказу № 370сс от 30.05.1944 г.). Здесь же работала группа (ОКО) А.М. Исаева по ЖРД.

В соответствии с постановлением СМ от 31.05.1946 г. и приказами № 361сс от 7.06.1946 г. и № 373с от 14.07.1946 г. в 7ГУ на базе филиала № 1 вновь образован самостоятельный завод № 293 НКАП (в связи с прекращением работ по самолетостроению в НИИ-1 и непригодности для работ по ЖРД) и передан как опытная база гл. конструктору М.Р. Бисновату. Группа А.М. Исаева переведена на основную территорию НИИ-1. Березняк в 12.1946 г. назначен зам. гл. конструктора ОКБ-2 завода № 1 МАП.

Начальник филиала (01.1946 г.)- Нейман.

Начальник КБ филиала (06.1946 г.)- А.Я. Березняк.

Филиал № 2 НИИ-1

/г. Москва Ново-Владыкино/

По приказу № 655с от 11.11.1944 г. для развития работ по реактивному вооружению на бывшей территории завода № 482 НКАП (которая была передана полностью со всеми зданиями, оставшимся оборудованием и персоналом) во Владыкино образована база НИИ-1 по данной тематике. По приказу № 699с от 27.12.1944 г. база стала филиалом № 2 НИИ-1 по реактивному вооружению.

Из НИИ-1 сюда переведены сектора № 5, № 9, лаборатория «Е» и НИХЛ (химлаборатория) со всем личным составом и оборудованием. Продолжены работы по снарядам М-13ДД, М-20.

В соответствии с постановлением СМ СССР № 1017-419сс от 13.05.1946 г. и приказом МАП/ МСХМ № 318сс/126сс от 24.05.1946 г. для концентрации работ по пороховым РС из системы МАП в ведение МСХМ передан филиал № 2 НИИ-1 МАП (со всеми сооружениями и штатом сотрудников~ 350 чел.) с образованием на его базе КБ-2 МСХМ. В числе переведенных были начальник филиала Победоносцев, начальник отдела Е.А. Печерский и др.

На базе бывшего филиала и ГЦКБ-1 МСХМ образован специализированный НИИ пороховых РС (с 1.04.1947 г. получивший название НИИ-1 МСХМ).

Начальник филиала (1944-46 г.)- Ю.А. Победоносцев.

Зам. начальника/ гл. инженер (1944 г.)- Н.В. Климовицкий.

КБ-1, ОКБ-1 при НИИ-1 МАП гл. конструктора Л.С. Душкина

Л.С. Душкин работал в ГИРДе, с 1933 г.- в РНИИ, в моторной лаборатории. С 01.1938 г. возглавлял в НИИ-3 НКБ отдел по ЖРД.

В соответствии с приказом НКАП № 433сс/ов от 11.06.1942 г. для ускорения работ по реактивным двигателям планировалось перевести группу Душкина (В.А. Штоколов, А.В. Палло и др.) из НИИ-3 на завод № 293. Однако, по имеющейся информации, группа Душкина не была переведена и продолжала работать в НИИ-3 и затем в НИИ-1.

Проводились работы по ускорителю самолета С-155 и ускорителю для Е-50.

Душкин до 04.1946 г.- начальник отдела № 13 НИИ-1. В 04.1946 г.- гл. конструктор КБ-1 при НИИ-1.

В 1949 г. ОКБ-1 входило в состав ЦИАМ (вместе с НИИ-1).

В соответствии с постановлением СМ СССР № 2473-973 от 10.06.1950 г. ОКБ-1 гл. конструктора Л.С. Душкина было ликвидировано, личный состав перевели в ОКБ-456, другие лаборатории НИИ-1.76 В 1955 г. Л.С. Душкин возглавил ОКБ-165-1.

Работали: (1949 г.)- Преображенский, Чурков.

Создано: ЖРД: ОР-10 («02» для «216»), РД-12К, РДА-1-150 для РП-318, РДК-150, РДА-300, КРД-604 для «604», Д-1-А-1100 для «БИ», Д-1-Т для торпеды РТ-45 (1932-42 г.); РД-КС-1 (1946), РД-КС-3, РД-2М (1945), РД-2М3В для «302», РД-2М3ВФ для самолета «5» (1946), РД-3М, РД-КС-5, УС-2500.

КБ-2 при НИИ-1 МАП гл. конструктора М.М. Бондарюка

По приказу № 149сс от 28.02.1944 г. ЭКБ-3 НИИ ГВФ М.М. Бондарюка вместе с ОКБ-293 влили в состав НИИ-1. Далее оно преобразовано в отдел прямоточных двигателей, а вскоре- и в КБ-2. Сначала Бондарюк- руководитель и конструктор КБ, а с 08.1947 г.- гл. конструктор КБ-2 (в 1949 г. по совместительству работал в отделе № 5 НИИ-88).

Для дальнейшего ускорения работ и из-за потребности в собственной экспериментальной базе 1.10.1950 г. КБ-2 выделилось в самостоятельную организацию и получило название ОКБ-670 МАП, гл. конструктор- М.М. Бондарюк.

Гл. конструктор (08.1947-10.1950 г.)- М.М. Бондарюк.

Зам. гл. конструктора – Г.А. Варшавский.

Работали: И.М. Вишнепольский, Ю.Н. Глазунов, Е.Я. Губер, Н.Д. Домарев, Ю.К. Ефимов, И.А. Куратов, И.Б. Леванов, А.Ф. Макеев, С.И. Платонов, С.М. Родин.

Создано: ПВРД: РД-430 для Ла-126 и Ла-138 (1948); проект РД-165 для установки на НВ вертолета И.П. Братухина; РД-350; проект РД-007 для «10Х» (1948); РД-700 (РД-1, 1948); первый двухконтурный РД-1А для РС «Шторм»(1949-50), РД-550 для мишени ЛМ-15 (1949).

КБ-3 при НИИ-1 МАП гл. конструктора Г.Я. Диллона

Также- это отдел вооружения № 52 НИИ-1.

В 1942 г. под руководством Г.Я. Диллона и его зама В.П. Голикова начаты исследования и разработка реактивной авиационной торпеды РАТ (работали Ю.Б. Гермейер, В.А. Андреев, О.Т. Сазонова, Я.Л. Рудницкий). Закладывалась серия на заводе № 500.

В 1944 г. Диллон работал в филиале № 2 НИИ-1 по РС.

В 1948 г. действовало КБ-3 при НИИ-1. Разработан пороховой ускоритель У-5 для самолетов (1948 г., планировался выпуск на заводе № 500).

Видимо, после передачи филиала № 2 НИИ-1 в МСХМ и образования НИИ-1 МСХМ группа Диллона действовала там (по разным сведениям, или из отдела № 52 НИИ-1 МАП, или из НИИ-1 МСХМ, группа Г.Я. Диллона из 16 чел., зам.- В.П. Голиков, к 07.1946 г. переведена с тематикой по РАТ-52 в НИИ-2 МАП).

СКБ НИИ-1 МАП гл. конструктора А.М. Люльки

/г. Москва Лихоборы/

Организовано при институте по приказу № 185с от 13.03.1944 г. для развития работ по ГТД. Одновременно гл. конструктором утвержден А.М. Люлька, группа которого со всем заделом и оборудованием была переведена из ЦИАМ. Работы по ТРД С-18, создан в 1945 г. Затем на его базе создан ТР-1.

По приказу МАП № 182сс от 30.03.1946 г. для расширения работ СКБ переведено на самостоятельную базу- завод № 165 и получило название ОКБ-165 МАП.

Гл. конструктор (03.1944-03.1946 г.)- А.М. Люлька.

ОКО при НИИ-1 МАП

/г. Химки, г. Москва/

Опытно-конструкторский отдел сформирован в институте в 1944 г. Проводил работы по ЖРД.

Основу отдела составила группа двигателистов бывшего ОКБ-293, влитого в НИИ-1. Создан ЖРД РД-1 для «БИ», У-400-10 для экспериментальных летающих моделей ЛМ-6, ЛМ-9, ЛМ-12 (1946-47 г.), ЖРД-ускоритель СУ-1500; разрабатывался одноразовый РД У-12500 (1946 г.).

Начальник отдела (-04.1946 г.)- А.М. Исаев. В 04.1946 г. Исаев возглавил ОТБ-2 в Германии (по некоторым данным, перед поездкой в Германию Исаев работал начальником цеха завода № 500).

До 06.1946 г. ОКО располагался на территории филиала № 1 НИИ-1 в Химках. Затем по приказу № 361сс от 7.06.1946 г. ОКО переведен на основную территорию НИИ-1.

В 05.1948 г. в связи с большей перспективностью работ по ЖРД для РКТ ОКО Исаева переведен в НИИ-88 МВ, где образовал отдел № 9.

Филиал НИИ-1 МАП

Создан в составе института в 1955 г. для работ по системам управления КР.

Создана астронавигационная система «Земля» для МКР «Буран» и аналогичная система для МКР «Буря». Гл. конструкторы систем- И.М. Лисович, Г.И. Толстоусов. В связи с прекращением работ по МКР остановлены работы и по астронавигации.

Руководитель (1955-59 г.)- Р.Г. Чачикян (в 1942-51 г. работал на заводах № 122 НКАП, № 224 НКАП; с 1959 г.- гл. конструктор ОКБ-133 МАП).

В 1962 г. в 4ГУ ГКАТ действовал филиал НИИ-1 (начальник- А.В. Ежов).

Филиал № 2 НИИ-1 МАП, п/я 10, НИИ Машиностроения МОМ, ГУП «НИИ Машиностроения»

/624790 г. Нижняя Салда Свердловской обл., ул. Строителей, 72 тел. (34345) 217-03/

Создан в соответствии с постановлением правительства № 2132 от 26.12.1956 г. как предприятие п/я 10 для проведения экспериментальных исследований по ЖРД, работающих на специальных топливах. Построен ряд стендов и опытное производство (в 1962 г.- испытательный комплекс 101, в 1963 г.- гидролаборатория, в 1964 г. –механосборочный корпус). Затем, в 1970-х г. созданы испытательные комплексы № 201 и 301. В 1980 г. введен в строй испытательный комплекс для ЖРД, работающих на криогенных компонентах топлива.

Постепенно, кроме сопровождения работ различных ОКБ по ЖРД, в филиале начались самостоятельные ОКР по ЖРД малой тяги, с 1981 г.- головное предприятие в этой области. Принимал участие в программе создания ОК «Буран».

В 1981 г. филиал, п/я 10, преобразован в самостоятельный НИИ Машиностроения и передан в ведение 12ГУ МОМ. Разработка ЖРД, ракетных двигателей малой тяги. Создано более 30 ЖРДМТ.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Директор филиала (1957-66 г.)- М.Г. Миронов.

Директор (1981 г.)- В.И. Чепак, (-2000-02 г.-)- Б.А. Некрасов.

Гл. конструктор (2002 г.)- Е.Г. Ларин.

Зам. директора по НИР (2002 г.)- Е.Г. Ларин.69

Создано: ЖРД: РДМТ-0.8, РДМТ-5 для передвижения космонавтов в открытом космосе, РДМТ-100, РДМТ-12, РДМТ-50, РДМТ-135, РДМТ-200, РДМТ-400.50

КБ «Пламя» при НИИТП МОМ, НПВО «Пламя» МОМ, ЗАО «ОКБ «Пламя»

КБ «Пламя» образовано при НИИТП в 1978 г. из группы конструкторов ОКБ-670 во главе с И.Б. Левановым, переведенных в 1972 г. в ОКБ-4-300 для продолжения работ по ПВРД.

В 1991 г. КБ преобразовано в самостоятельное НПВО «Пламя» МОМ. Размещалось в помещениях НИИТП. Весной 1994 г. было принято решение о преобразовании НПВО «Пламя» в ОКБ, входящее в состав НИИТП, а в 04.1994 г. НПВО ликвидировано. Коллектив перебазировался на другую территорию, где было образовано ЗАО «ОКБ «Пламя». В 02.1998 г. ОКБ ДУ «Пламя» вошло в состав ГНПЦ «Звезда-Стрела».

В конце 1970-х г. велись работы по ядерному ПВРД для низколетящей КР. Работы по СПВРД для ПКР «Яхонт» (испытания- с 1987 г.). Работы по ГПВРД по программе «Орел»

Руководитель (1978-99 г.-)- И.Б. Леванов.

Гл. конструктор (1978-99 г.-)- И.Б. Леванов (10776).

Другие оборонные отрасли:

2 января 1937 вышел приказ НКТП № 457. О мерах по улучшению качества снарядной заготовки на заводах им. Сталина и «Красный Октябрь». (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 248. Л. 260-261) (15246).

2 января 1937 г. приказом директора машиностроительного завода №7 М. Е. Мельникова за №14 и в соответствии с приказом НКТП СССР от 14 августа 1936 г. «Положение о техническом отделе Машиностроительного завода» была утверждена новая структура Технического отдела предприятия. Как утверждалось в приказе, данная реорганизация была проведена «в целях усиления технического руководства, осуществления наиболее четкой организации управления производством, а также ускорения и улучшения технической подготовки производства».

В состав Технического отдела вошли Технолого-нормировочный отдел, Конструкторское бюро №1, Конструкторское бюро №2, Конструкторское бюро №3, Бюро проектирования новых производств с контролем подготовки производства, Опытный цех и Бюро стандартизации и нормализации. Начальником Технического отдела был назначен заместитель главного инженера Р. А. Турков. Начальником Конструкторского бюро №1 был назначен инженер М. С. Егоров, начальником Конструкторского бюро №2 - инженер П. А. Сушков, начальником Конструкторского бюро №3 - инженер Б. А. Тихоненко. В структуру КБ №3 входили три подразделения, возглавляемые инженерами Б. И. Шавыриным, Л. И. Горлицким и В. Н. Сидоренко соответственно.

Таким образом, ММБ Шавырина имело четырехуровневое подчинение: КБ-3 → Технический отдел → главный инженер → директор завода.

10 февраля 1937 г. начальником III ГУ НКОП СССР Б. Л. Ванниковым на завод было направлено указание не позднее 1 марта 1937 г. утвердить штат Бюро и подчинить его непосредственно главному инженеру (20074).

2 января 1937 года управляющий трестом ВОМП Кривицкий писал письмо № 2В-1 управделами наркомата оборонной промышленности Плеханову.

Наименования предприятий, входящих в систему Оптико-механической промышленности на 1 января 1937 года

Ленинград:

Гос. оптико-механический завод им. ОГПУ “ГОМЗ”

Ленинградский оптико-механический завод “ЛОМЗ”

Завод “ПРОГРЕСС”

Ленинградский завод оптического стекла “ЛЕНЗОС”

Москва:

Завод № 69

Завод “Геодезия”

Завод “Геофизика”

Загорский оптико-механический завод и строительство “ЗОМЗ”

Г. Изюм Хабаровской области

Изюмский завод оптического стекла “ИЗОС”

Опытный завод гос. оптического института – Ленинград

Гос. оптический институт – Ленинград (5589, 11).

2 января 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«О командировках в Америку для приемки оборудования у “Радио корпорейшн”

№ П45/54	2 января 1937 г.

Строго секретно

54. Разрешить НКСвязи командировать в Америку для участия в испытаниях и приемке от фирмы «Радио корпорейшн» ультракоротковолновых передатчиков и телевизионной аппаратуры для строящегося Московского телевизионного центра тт.

бруева В.А., Богуславчика Н.И., Иванова П.П., Фетисова В.М. и Казначеева Ю.И.

Срок командировки до 1 февраля 1937 года.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 350. Л. 1. Копия.

Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 2 января 1937 г. Выписка из протокола № 45 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 2 января 1937 г., п. 54. Направлена Г.Г. Ягоде, И.А. Пятницкому, М.М. Литвинову, Н.И. Ежову, И.Г. Броуну, Г.Ф. Гринько, в Оргбюро ЦК ВКП(б) (21036).

За рубежом:

2 января 1937 Британия и Италия подписали средиземноморский мирный договор (2100) - Италия получила свободу действий в Средиземном море (2438,43).

Авиапромышленность:

3 января 1937 года Алкснис писал письмо N 131010сс Базилевичу.

По вопросу о применении в аэрофлоте самолетных кассет конструкции Гроховского сообщаю следующее:

В феврале 1936 года самолет типа П-5 с мотором М-17, оборудованный самолетными кассетами конструкции Гроховского -прошел гос. испытания в НИИ ВВС.

Гос. испытания показали, что самолет П-5 с загруженными или пустыми кассетами по управлению мало чем отличается от нормального самолета П-5.

При полетном весе с полностью загруженными кассетами, полная нагрузка самолета увеличивается с 870 до 1510 кг, но при этом ухудшаются летные качества; уменьшается максимальная скорость полета на 9,5 км/час, практический потолок уменьшается с 5700 м до 3000 м, увеличивается время подъема на высоту 3000 м с 17 мин. до 40 мин. и значительно увеличивается разбег при взлете с 190 до 450 м, что требует наличия больших аэродромов.

В результате проведенных гос. испытаний принято решение о том, что подвесные кассеты Гроховского для самолета П-5 удовлетворяют тактико-техническим требованиям, признаны годными для серийной постройки как посадочно-десантный и санитарный вариант, приняты на снабжение ВС и заказаны в количестве 500 штук на заводе N 47.

Эти же кассеты помимо посадочно-десантных целей могут быть использованы для перевозки разного рода вооружений и для других грузов, соответствующих габаритным размерам кассет, с обязательным закреплением груза в кассетах во избежание нарушения центровок самолета во время полета.

Применение кассет Гроховского на самолетах П-5 в системе Аэрофлота и Главсевморпути - целесообразно как хозяйственное мероприятие способствующее увеличению и удешевлению тоннокиллометража, ибо при тех же затрачиваемых моторесурсах переброска полезного груза на самолете увеличивается на 640 кг, при этом полезная отдача конструкции возрастает с 30 до 40% (3870,4-5).

3 января 1937 после 20 мин. полета на колесном КОР-1 Г.М.Б. дал приказание усилить хвостовую часть (1049,66). Выполнили 8 виражей и 7 мертвых петель (2555,92).

3 января 1937 г. на испытаниях КОР-1 место летчика-наблюдателя в самолете занял сам Бериев. Во время полета Номан выполнил 8 виражей и 7 “мертвых петель”. После приземления Георгий Михайлович дал указание усилить хвостовую часть лентами-расчалками, а под стабилизатором установить дополнительные подкосы (9966).

3 января 1937 г. для того, чтобы увидеть вибрацию хвостового оперения КОР-1, место летчика-наблюдателя в самолете занял сам Г.М. Бериев. После полета, во время которого Номан выполнил восемь виражей и семь мертвых петель, Георгий Михайлович дает указание усилить хвостовую часть лентами-расчалками, а под стабилизатором установить дополнительные подкосы (12279).

3 января 1937 военпред 31 завода Загайнов напр. Нач. 4 отдела УВС Базенкову (копия нач. МЛИС НИИ ВС РККА Шнер и ЦКБ МС Г.М.Б.):

"Представляю при сем акты техосмотра представленных на гос. испытания опытных самолетов ЦКБ МС завода 31 МБР-2 М-34Н и МБР-5." (2555,71).

3 января 1937 года начальник морских сил флагман флота 1 ранга В. Орлов подписал:

Заключение по письму Сердюкова о моторе "М-44"

Мотор "М-44" (в морском исполнении "ГМ-44") нужен для морского флота как мотор, облегчающий строительство больших мореходных торпедных катеров со скоростью хода не менее 45 узлов.

Построенный в ЦАГИ по заказу УМС большой мореходный торпедный катер "Г-6" оборудован 8-ю моторами "ГАМ-34 БПФ" по 950 л.с. каждый. Такое количество моторов на катере требует применения специальных сцепных муфт; управление всеми моторами и эксплуатация их, при необходимости питать моторы специальным топливом, крайне усложняют и постройку и боевое использование таких катеров с моторами "ГАМ-34 БПФ".

Замена моторов "ГАМ-34 БПФ" моторами "ГМ-44" на больших катерах сразу упрощает постройку и управление катером.

Стальной мореходный катер "КСМ-4", спроектированный для УМС КБ Ленинградского завода им. Марти, для получения скорости хода 45 узлов должен иметь 4 мотора "ГАМ-34 БПФ" (по два мотора на каждом валу).

Если вместо 4-х моторов "ГАМ-34 БПФ" поставить на катере "КСМ-4" 2 мотора "ГМ-44" по одному мотору на каждом валу, то конструктивное выполнение винтомоторной группы катера, управление катером и его эксплуатация коренным образом изменяются в сторону упрощения и надежности.

Более экономичный расход топлива и возможности применения непосредственной подачи бензина в цилиндры мотора "ГМ-44" делают этот мотор и перспективы его применения во флоте еще более выгодными. Полагаю, что этот мотор в авиационном выражении получит также применение и на тяжелых самолетах морской авиации.

Считаю, что мотор "М-44" практически осуществим и настаиваю на скорейшем окончании опытных работ по мотору "М-44" и на последующем его внедрении в серийное производство.

Форсирования работ по мотору "М-44" в ЦИАМе я настойчиво добивался обращаясь в 1936 году к начальнику ГУАПа Кагановичу (письмо от 20 октября 1936 года № 270026с) и к зам. председателя СТО Межлаук (письмо от 29 октября 1936 года № 270172с) (3527, 162-163).

3 января 1937 года управделами Наркомоборонпрома писал письмо № 0/47с в Московское бюджетное отделение Госбанка

Гл. управление Военной промышленности НКТП переименовывается в 3 Гл. Управление (5589, 12).

3 января 1937 года Начальник НИИ ВВС комдив Бажанов утвердил Отчет о полигонных испытаниях реактивных снарядов калибра 82 мм на самолете И-5 (6858).

Цель испытания

Проверить соответствие предъявленных на полигонные испытания реактивных снарядов 82 мм калибра тактико-техническим требованиям.

Определить боевые свойства и эксплуатационные особенности РС – 82 мм стрельбой на земле и в воздухе с самолета.

Заключение

Реактивные снаряды калибра 82 мм на самолете И-5, разработанные Реактивным НИИ НКТП полигонные испытания выдержали и учитывая, что ВВС не имеют на вооружении оружия подобного калибра с лучшими характеристиками, чем РС, могут быть допущены к войсковым испытаниям (6858).

3 января 1937 г. начальник и военком НИИ ВВС РККА комбриг Н.Н.Бажанов утвердили отчет о полигонных испытаниях снаряда РОС-82 модели 3-0156, которые с сентября по ноябрь 1936 г. проходили в НИИ ВВС на самолете И-5. Ответственным исполнителем работ был назначен инженер 2 отделения 4 отдела НИИ ВВС РККА, военинженер 2 ранга Г.И.Глушенко. Помощь ему оказывали начальник 4 отдела НИИ ВВС РККА военинженер 2 ранга С.Онисько и инженер-испытатель, военин-?женер 3 ранга А.Михайлов.

На полигоне специально организовали службу наблюдения и фотослужбу из трех регистрационных пунктов, каждый из которых был оснащен тремя приборами БИ (командирские трубы зенитной артиллерии) и фотоаппаратом АФА-13 для регистрации результатов воздушной стрельбы. Практика показала, что трубы БИ обладали высокой точностью измерений угловых координат цели и были удобны «в работе с засечками» с трех направлений.

В ходе испытаний израсходовали 693 снаряда (из них 534 отстреляли в воздухе). Для этого задействовали два самолета (бортовые №4268 и 4431). Управлять режимами стрельбы в кабине пилота пришлось с пульта ЭСБР-3 и отдельной гашеткой на ручке управления самолетом. При стрельбе сериями снарядов скорострельность ракетоносца определял лишь темп нажатия летчиком боевой кнопки.

Наземную стрельбу использовали для проверки величин рассеивания РС новой партии без учета скорости носителя, а также «рассеивания времени срабатывания дистанционных трубок АГДТ-А» и влияния выстрела на элементы планера самолета. Дело в том, что прошлогодние испытания на безопасность стрельбы снарядами РОС-82 модели 2-01171 с истребителя И-4 оставались убедительными и справедливыми только для однотипных машин и снарядов. Поскольку в 1937 г. поменяли тип основного носителя РС, да и реактивная система претерпела некоторые и ше-нения, результаты безопасности и точности стрельбы требовалось подтвердить. Именно с этих пор подобное правило в отношении испытаний неуправляемого ракетного вооружения в ВВС было узаконено и применяется вплоть до настоящего времени.

При наземной стрельбе РС истребитель И-5 устанавливали и закрепляли на помосте, подобном выстроенному на Ржевском НИАП. Огонь вели по щиту размерами 9x15 м, установленному в 150 м. Повреждений матчасти носителя не обнаружено. Результаты рассеивания совпали с данными прошлогоднего отстрела: на дистанции 1500 м рассеивание по дальности составило 1/15, а на 2000 м - 1/18 дистанции стрельбы.

Следует отметить, что полигонным испытаниям предшествовал контрольный отстрел снарядов РОС-82 в институте ЦИАМ, где исследовали процессы горения новых порохов РЗ, выдав положительное заключение. Согласно рекомендациям этой авторитетной организации, в НИИ ВВС РККА начали стрелять снарядами модели 111900. Несколько дней подряд работа шла нормально, но однажды утром на 88-м выстреле РС стартовал с некоторым замедлением. Возможно, испытатели не придали бы этому факту особого значения, если бы следующий снаряд, стартовав вовремя, не упал в 19 м от самолета. Зарывшись в землю, он выработал весь свои Р3.

93-й по счету РОС-82 упал в 20 м от «постамента» с самолетом, развернулся и полетел влево от директрисы, разорвавшись в воздухе в 500 м от нее. 97-й выстрел прошел по сценарию, аналогичному 89-му. На 99-м выстреле снаряд упал в 14 м от самолета, но горение его РЗ сразу прекратилось (в разобранном двигателе все шашки РЗ были почти целыми, обгорев лишь на 1 мм, да и то не по всей поверхности). Сотый выстрел повторил ситуацию 89-го и 97-го. На 103-м выстреле снаряд 8 стартовал на направляющих в течение 2 с, после чего сошел с них и нормально полетел. При этом очевидцы отметили буквально парадоксальный случай - один РОС-82 после старта упал на землю, прополз около полуметра, оторвался от нее и снова полетел, угодив в мишень под самый обрез щита...

Оказалось, что накануне стрельба проходила успешно, но при температуре воздуха плюс 3-4°С. На следующий день она снизилась всего до плюс 2-3°С, что и создало такой необычный эффект. Проведенные вслед за этим лабораторные испытания в РНИИ показали, что при таком сочетании рецептуры пороха, температуры РЗ и диаметра критического сечения сопла горение в камере двигателя идет в четыре-пять приемов (соответствует числу рядов коротких пороховых шашек РЗ). Чтобы закончить испытания, в сопла вставили переходные втулки, ограничив диаметр критического сечения с 21,4 до 18,9 мм, что незамедлительно дало эффект, подтвердивший целесообразность такого приема. Модернизировать РОС-82 прибыли бригады специалистов РНИИ и завода №70. На полигоне они довольно продолжительное время жили в палатках, дорабатывая сопла снарядов в полевых условиях.

Таблица 1.34 Результаты замера параметров полета истребителя И-15

| Время движения, с | Пройденный путь, м | Скорость на участке, м/с | Скорость на участке, км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 390 | 78,0 | 282 |
| 5 | 370 | 74,0 | 266 |

Таблица 1.35 Летные характеристики носителей ракетного вооружения

| Скорость самолета | Истребитель |  |
| --- | --- | --- |
|  | И-5 | И-15 |
| в горизонтальном полете, км/ч | 300 | 276 |
| на кабрировании, км/ч | 278 | 273 |
| на пикировании, м/с | 50 | 74 |

Пока изготавливали переходные втулки, часть боеприпасов все же снарядили пороховыми шашками рецептуры ПТП, чтобы не прекращать испытаний. Стрельбу по площадям вели на дистанции 1000, 1500 и 2000 м. При этом на минимальной дальности, с углом возвышения пусковых 2,5° и с установкой времени срабатывания дистанционных трубок АГДТ на 5 с все четыре снаряда срикошетировали от земли, после чего огонь пришлось прекратить. Отстрел РОС-82 на более протяженные дистанции позволил заключить, что их рассеивание (без учета скорости полета носителя) в среднем в три-пять раз превышает допустимые пределы, определенные для ракетного оружия калибра 82 мм при начальных скоростях, близких к скорости звука.

В ходе полигонных испытаний РС-82 на истребителях И-15 зимой 1937 г. из 48 снарядов, выпущенных в воздухе, три отказали в старте из-за пиропатронов и еще в одном случае перегорел предохранитель аккумулятора (вместо 10 А использовали предохранитель на 6 А). Повторились и случаи срыва чеки взрывателя. Перед стрельбой в горизонтальном полете для точного учета скорости РС, по сигналу ведущего инженера замеряли скорость носителя. Его местоположение засекали с трех вышек два раза с интервалом в 5 с. Обработка засечек давала путь, проходимый самолетом за 5 с. Зная путь и время горения дистанционной трубки, контролируемое секундомерами, находили среднюю скорость РС на данном участке. Наибольшее количество данных приходилось на 5 с установки дистанционной трубки.

Фактически скорость РС-82 при стрельбе с самолета И-15 оказалась меньше прогнозируемой. Она резко падала между второй и третьей секундами полета. Испытатели полагали, что на этом участке скорость снаряда приближалась к скорости звука. В то же время, на участке от третьей до пятой секунд скорость падала плавно и медленно. Это соответствовало данным наземной стрельбы. Из этого заключили: «При данной собственной скорости РС-82 повышенные скорости самолета не могли заметно влиять на увеличение скорости снаряда». Это подтверждало сравнение средних скоростей РС-82 на самолетах И-5 и И-15. Таким образом, чтобы увеличить скорость РС еще более, необходимо было преодолеть скорость звука, и тогда «повышение скоростей самолета будет более эффективно сказываться на скорости полета РС-82 при стрельбе с самолета». Кстати, испытатели уже тогда знали об этой особенности поведения тел на трансзвуковых скоростях.

Стрельбу в воздухе с истребителя И-5 вели либо с помощью оптического прицела ОП-1, либо кол л и матерного КПТ-5, предварительно рассчитав точки прицеливания для каждой задачи. КПТ-5 летчик применял, когда не мог воспользоваться прицелом ОП-1 (мешало капонюе кольцо) и поля зрения было недостаточно. При этом использовать фотокинопулемет было невозможно - дальность стрельбы значительно превышала практические возможности фотографирования. Поэтому при оценке воздушной стрельбы баллистическое рассеивание автоматически суммировалось с «рассеиванием пилота» в прицеливании (за исключением залпового огня).

«Рассеиванием пилота» тогда называли суммарную погрешность из ошибок в определении летчиком дистанции и угла пикирования, в наведении, направлении стрельбы (отклонении от директрисы) и скорости самолета в момент выстрела, а также из «неучета метеоусловий». При пикировании под углом 45° и стрельбе на дальность 1500 м показатели рассеивания РС по дальности составили 10 м, по направлению - 5 м, а с учетом «рассеивания пилота» - по дальности - 12,5 м и по направлению -12 м.

Стрельбу по наземным целям испытатели вели только с пикирования. Приборов для измерения дистанции и углов пикирования на истребителе И-5 не было - данные параметры летчик определял на глаз. Для обозначения рубежа открытия огня сначала на директрисе выкладывали полотнище «ворота», затем ориентиром уже служил поднятый в воздух аэростат. В художественных и специализированных изданиях эти события описывают одним абзацем, указывая, что после заводских испытаний боевые ракеты применили в воздухе с истребителя И-5 по летящим самолетам-мишеням и по установленному на полигоне легкому танку типа «Рено», при точном попадании выводя его из строя. Вынужден огорчить этих авторов, но танк на полигоне, к сожалению, в документах не зафиксирован, да и летающих самолетов-мишеней в те годы гоже еще не было (11402).

Между тем создание реальной воздушной мишенной обстановки и в послевоенное время представляло собой серьезную проблему, а в 30-е годы в авиации практиковали воздушную стрельбу исключительно по буксируемым «конусам» и «косынкам» на догонных курсах или имитацию атаки под любыми ракурсами среди самолетов, расставленных на земле. Воздушная стрельба (пусть даже и пробная) с самолета по бронецели в этот период также весьма сомнительна. При отсутствии точных прицелов и неудовлетворительных характеристиках рассеивания РС попасть в подобную малоразмерную цель было практически нереально. Кроме того, без контактного взрывателя заставить осколочный боеприпас сработать строго у бронепреграды (имея в виду танк «Рено»), всякий раз при попадании «выводя ее из строя» - это престо неудачная шутка.

Полигонные испытания показали, что увеличение высоты атаки цели с 1000 до 2000 м при пикировании под углом 45° на величину рассеивания не влияет (она остается постоянной - 1/147 дистанции стрельбы), что до 35 раз эффективнее наземной стрельбы РС на дистанции 1500-2000 м. В качестве основной причины повышения эффективности воздушной стрельбы (по рассеиванию) отмечали «увеличение скорости бросания за счет скорости самолета».

Рассеивание при стрельбе по неподвижным целям (самолеты И-2 на земле) не превысило заданных в ТТТ 1/100 дистанции. Залповый огонь парами РС с бреющего полета по тактической цели (88 вертикальных болванок на площади 15x8 м) на дальности 1500 м позволил 21 выстрелом поразить 24 мишени при 48 пробоинах. Однако было отмечено, что одиночная стрельба (один снаряд в одном заходе) не характерна для реальных условий и не может служить критерием для оценки боевых качеств РОС-82. Она, скорее, характеризовала летчика, поскольку конструктивные погрешности боеприпаса, влияющие на точность стрельбы, невозможно было выделить на фоне суммарного рассеивания. Хотя, эти данные вполне могли служить тактической оценкой результатов и условий стрельбы, выполняемой регулярно на данном участке местности одним летчиком. Серийная стрельба парами РС также была признана нехарактерной, поскольку она, по мнению испытателей, зависела от темпа нажатия пилотом боевой кнопки.

При стрельбе с пикирования одиночными снарядами по наземным целям площадь полного эллипса рассеивания можно было считать зоной действительного поражения РС при расходе не менее 18 боеприпасов. Залп из шести снарядов по наземной цели уменьшал величину вероятного отклонения до 1/283-1/288 дистанции огня, создавая на дальности 1500 м зону сплошного поражения, а до 2500 м - зону действительного поражения.

Таблица 1.36 Результаты измерения скорости РОС-82 при стрельбе с истребителя И-5

| Нежим полета носителя при стрельбе | Дистанция стрельбы, м | Средняя скорость снаряда на траектории, м/с |
| --- | --- | --- |
| Горизонтальный полет со скоростью 180 км/ч | 1500 | 300 |
| Горизонтальный полет со скоростью 180 км/ч | 2700 | 270 |
| Кабрирование под углом 20° | 1660 | 278 |
| Пикирование под углом 20° | 1590 | 319 |

Огонь одиночными выстрелами с горизонтального полета на дальности 1500 м по аэростату позволил поразить цель лишь 19-м выстрелом (первые 12 выполняли без учета поправки на ветер). Средняя точка разрывов: влево - 21 м, недолет - 33 м и превышение - 32 м. Получив пробоину (диаметр входного отверстия - 10см, выходного - 2см), аэростат снижался в течение часа. Величина рассеивания превышала установленную по ТТТ (1/94 вместо 1/100), а огонь в том же режиме с дистанции 27'10 м увеличил ее до 1/63.

В холе стрельбы серией из шести выстрелов с горизонтальною полета на той же дистанции ветер также не учитывали. Средняя точка разрывов легла влево 79, с недолетом 10 и превышением 12 м. Аэростат получил несколько пробоин по 2 см и снизился в течение двух часов. При залповой стрельбе парами РС в тех же условиях аэростат поразили с третьего захода, сделав в нем сквозную пробоину. Снаряды при этом рвались и 225 м позади цели. В результате второй стрельбы в этом же режиме аэростат получил пять пробоин размерами от 2,5 до 15x15 см и снизился до земли за 40 мин.

При стрельбе залпами по два РС с кабрирования под углом 20" на дистанции 1500 м аэростат получил две пробоины - 120x5 и 80x5 см. При этом снаряды разорвались левее 22, с недолетом 16 и превышением 20 м. Цель моментально снизилась. Стрельба с пикирования под vi "ЮМ 30° на той же дистанции дала результат не хуже - две пробоины размерами 8x8 и 10x10 см.

Стрельба по аэростатам заграждения показала, что на дистанции 1500-2000 м она в среднем в три раза эффективнее (по рассеиванию). чем наземная на той же дистанции. Залп полным боезапасом из шести РС на дистанции 1500 м не обеспечил зоны сплошного поражения. Достичь ее удавалось лишь при стрельбе залпом с трех самолетов. Однако отмечалось, что при достаточной натренированности летного состава, добиться высоких показателей эффективности (24 израсходованных РС на более чем один аэростат). Стрельбу осколочными снарядами по аэростатам заграждения также признали малоэффективной из-за малых размеров пробоин.

Доля «анормальных РС» в среднем составила 23%. Их непредсказуемое поведение проявлялось только на активном участке траектории (75-80 м). Далее они летели устойчиво, без резких колебаний в полете. При воздушной стрельбе число таких снарядов и уменьшилось до 15, все равно оставаясь высоким. Величина отклонений и число «анормальных РС» наводили испытателей на мысль о необходимости изменения скорости полета боеприпасов.

Хотя, здесь корректнее оценивать первопричину этого явления - продолжительное время горения РЗ и, соответственно, полета РС на активном участке траектории. Зато военные не придумали ничего умнее, чем внести в ТТТ на доработанный вариант РОС-82 пункт, ограничивающий долю «анормальных" боеприпасов до 2-3 процентов (по-видимому, в каждой партии снарядов). Как будто снарядам можно приказать и заставить их лететь прямо в цель!

Хотя, если бы в причинах этого явления можно было бы разобраться так быстро, разработчики давно устранили бы его. За период испытаний серьезных проблем новое оружие не создавало, если не принимать во внимание один случай, когда снаряд разорвался в 100 м от самолета вместо положенных 1500 из-за «неправильного горения трубки» (преждевременного срабатывания дистанционного взрывателя АГДТ-А). Однако в 100 м от пусковой РЗ еще горит, а АГДТ только взводится.

Между тем, если оставить кольцо установки времени срабатывания в положении «П», взрыватель сработает сразу после скручивания крыльчатки, но это уже - «человеческий фактор”, а не «неправильное горение».

Даже при стрельбе на высоте 5000 м, где температура воздуха была 22°С, горение РЗ из пороха рецептуры НГВ в камере двигателя с диаметром критического сечения сопла 18,9 мм признали нормальным, а полет РС - устойчивым.

Испытатели даже попытались сравнить данные рассеивания при воздушной стрельбе РОС-82 и из АПК-4 (76-мм авиационная безоткатная пушка конструкции В.Л.Курчевского). Сопоставление показало, что «ракетные снаряды — это большой шаг вперед, хотя и их пока невозможно признать безупречными». Величина рассеивания РС в залпе оказалась вчетверо меньшей, чем при серийной стрельбе из АПК-4 (стрелять залпом из нее было невозможно). Что поделать, от военных иногда требовали проводить и вот такие некорректные сравнения... Здесь уместнее сопоставлять не пусковые установки, а боезапасы самолета-ракетоносца с машиной, вооруженной безоткатными пушками. А особенность конструкции пусковых определяла уже и порядок ведения огня, и тактику боя.

Далее испытатели продолжали, что «дистанционная стрельба РС» (с подрывом БЧ на траектории) требовала обязательного учета поправок на режим полета и среднюю скорость РС при установке угла прицеливания. А малый радиус зоны сплошного поражения и ограниченный боезапас на самолете вынуждали точнее определять дистанцию стрельбы. Пилоты утверждали, что повысить эффективность огня можно, установив на самолете дальномер с ошибкой измерения хотя бы 5% от дальности. Было отмечено также, что кучность при стрельбе РОС-82 зависит от дистанции стрельбы, метода целения огня (одиночный, серия, залп) величины углов пикирования (кабрирования). Прицелом ОП-1 КПТ-5 для стрельбы на истребителе И-5 пользоваться затруднительно — «при углах прицеливания менее 5° капот самолета скрадывает поле зрения».

Таблица 1.37 Результаты стрельбы 3 января 1937 г. снарядами РОС-82 с самолета И-15

| Дальность стрельбы, м | Метод ведения огня | Показатели рассеивания по: |  |  | Угол пикирования | Кол -во выстрелов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дальности Вд, м | боковому Вб,м | по высоте Вд/х |  |  |
| 1800 | одиночная | 11 | 28 | 1/163 | -30° | 16 |
| 1000 | одиночная | II | 13 | 1/91 | -30' | 18 |
| 2800 | одиночная | 16 | 13 | 1/175 | -45* | 35 |
| 2800 | залповая | 10 | 5 | 1/280 | -45° | 27 |
| Для сравнения с результатами стрельбы снарядами РОС-82 с истребителя И-16: |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | залп парой | 8,6 | 12 | 1/117 | -30° | 8 |

По подвижным воздушным целям на испытаниях не стреляли из-за невозможности установить АГДТ на дистанцию срабатывания менее 1500 м что при отсутствии специального прицела для стрельбы РС было опасно для буксировщика мишени. Сказалось и отсутствие конусов с буксировочными тросами длиной 1000м - при меньшей их длине стрелять РС опасно для буксировщика. Новое оружие требовало и новой мишени - конуса размерами 2x8 м (они были только у зенитчиков), поскольку имеющиеся в авиации для отработки пулеметной стрельбы были малы и на дистанции 1500 м едва заметны, что сильно исказило бы результаты огня.

По итогам испытаний, к достоинствам РОС-82 отнесли то, что вооружение истребителей оружием калибра 82 мм с боезапасом в шесть РС - не предел даже для истребителя И-5. При этом «самолеты получают возможность огневого нападения на воздушную цель за пределами зоны поражения малокалиберными пушками противника». Кроме того, «летчики получают возможность эффективно обстреливать живые и малоук-решенные наземные цели, а равно подлодки и мелкие суда с пикирования (при наличии бронебойного РС) на удалении до 4000 м и с бреющего полета до 1500 м».

Таблица 1.38 Характер изменения ЛТХ истребителя И-15 после переоборудования в ракетоносец

| Летные и технические характеристики | И-15. необорудованный для стрельбы РС | И-15, оборудованный для стрельбы РС-82 |
| --- | --- | --- |
| Скорость максимальная, км/ч: |  |  |
| - у земли | 324 | 304 |
| - на высоте 3000 м | 350 | 335 |
| - на высоте 5000 м | 326 | 323 |
| Время набора высоты 5000 м, мин | 6.2 | 8,8 |
| Практический потолок, м | 9800 | 8400 |
| Масса, кг: |  |  |
| - полетная | 1357 | 1563 |
| - орудий без РС | — | 32 |
| - орудий с РС | — | 74 |
| - пустого самолета и 4-х пулеметов | 1149 | — |
| -полезной нагрузки | 386 | 386 |
| - пилота с парашютом | 90 | 90 |
| - патронов | 64 | -- |
| - шести РС | — | 42 |
| - горючего | 166 | 166 |
| - масла | 20 | 20 |

Отдельным пунктом значилось, что скорострельность установок -неограниченная, а ее масса и габариты - незначительные. Пилот мог комбинировать метод стрельбы как прибором управления огнем (одиночный, серийный, залповый), так и установкой времени срабатывания дистанционных трубок («завеса», «накрывающая группа» и пр.) на снарядах. Была отмечена также простота в обращении с новым оружием, гарантирующая быструю и результативную подготовку личного состава.

В качестве недостатков вооружения фигурировала незначительная Средняя скорость РС, недостаточная для стрельбы по современным скоростным воздушным целям. Она. к тому же, завис ил а от режима пол. та носителя, что было чревато усложнением конструкции прицела. Помимо того, для создания зоны сплошного поражения на дистанциях стрельбы до 1500 м (а свыше ее - зоны действительного поражения), штатною боезапаса явно не хватшго, что вынуждало атаковать цель подразделением не менее звена.

А вот далее пилоты начали просто «блажить», заявляя, что мощность РОС-82 по калибру мала, поскольку доля БЧ составляет 53,5% от общей массы снаряда, а ВВ - 6,35%. Между тем, в это же время основным бортовым оружием самолетов-истребителей во всем мире была пара-тро1:ка 7,62-мм пулеметов, а тяжелые танки располагали 76-мм (!) пушками, и танкисты были довольны. Здесь же впервые истребитель вооружили серьезным оружием калибра 82 мм, а наши доблестные «Сталинские Соколы» как-то вдруг позабыли о законах физики...

Кроме того, именно в этот период возникла проблема, которую за) ем пытались решить в течение многих лет: «...трубка АГДТ имеет только дистанционное действие с установкой времени срабатывания на земле, что ограничивает применение РС по наземным целям и предопреляет выпор огневой позиции, стесняя маневренность в бою». Данное упущение летчики также отнесли к недостаткам ракетной системы и зафиксировали в отчете (более подробно об этом будет изложено в разделе по взрывателям!.

Последним из недостатков испытатели признали долю «анормальных» РС, составляющую 15-27%, и что на поведение снарядов влияет температура и условия горения РЗ. На самом деле, на это в первую очередь влияло несовершенство технологии производства корпусов боеприпасов, а также составных многошашечных РЗ. Судя по техническим условиям приемки готовых изделий, у РОС-82 не контролировали ряд метрических параметров конструкции, от которых существенно зависела внутренняя и внешняя баллистика боеприпасов. Исключить же влияние температуры на характер горения пороха РЗ вообще невозможно вплоть до нынешнего времени.

Технический персонал полигона отмечал, что шестью РОС-82 можно зарядить пусковые станки за 8-10 мин. Направляющие штифты и отверстия под пиропатроны в тарели электрозапала необходимо более тщательно калибровать - встречались снаряды с 7-мм и 4-мм штифтами вместо 5 мм. Головные и задние пробки из пластмассы у боеприпасов при низких температурах ломались, и их требовали заменить аналогичными из пластмассы другого сорта (хотя, достаточно было бы изменить конфигурацию мастичных пробок). А упоры РЗ на диафрагмах РОС-82 не должны были пои завертывании сопла в камеру рвать картуз соплового воспламенителя.

Пиропатроны завода №17 дали 24% отказов, а произведенные на заводе №5 - 3% отказов. Из-за этого были случаи, когда самолет садился с четырьмя нестартовавшими снарядами. Хотя, при боекомплекте из шести РС на борту «отказ одного пиропатрона уже ощущался, а его уменьшение на 20% и более недопустимо, поскольку снижает огневую мощь на туже величину».

Живучесть крыла истребителя И-5 до ремонта нервюр плоскостей составила 110-190 выстрелов. С самолета №4268 сделали 188 выстрелов. С правой плоскости до появления деформации - 84 выстрела (36 на земле и 48 в воздухе). При вскрытии обшивки на плоскости обнаружили поломку шестой и седьмой нервюр между задними лонжеронами и кромкой обтекателя. Характер излома говорил о работе верхних кромок нервюр на сжатие, то есть, задняя кромка крыла изгибалась вверх. На самолете №4431 с помоста отстреляли 72 снаряда. Далее в воздухе на 36-м выстреле левая плоскость деформировалась (108-й выстрел). Всего с левой плоскости было отстреляно 55 снарядов (44 на земле и 11 в воздухе). В итоге поломались пятая и восьмая нервюры. Характер поломок - тот же. Других дефектов не обнаружено.

Свое заключение вынесли и пилоты, отметив, что полет с полным боезапасом требует повышать скорость самолета на всех режимах, особенно при пологом пикировании. К примеру, набор высоты, виражи и горизонтальный полет требовал и увеличения скорости самолета на 10-15 км/ч, пологое пикирование - на 20-25 км/ч. На разворотах, даже при незначительной подаче педали, самолет стремился занести хвост. При посадке с РС на одной плоскости самолет приобретал крен, который необходимо было устранять ручкой управления.

Стрельба залпом из шести РС сопровождалась «клевком» самолета на величину до 3°. Залп по два РС (по одному с правой и левой плоскостей) вызывал подобный эффект до 1 гр. В серии залпов по два РС с интервалом менее 1 с снаряды ложились ниже точки прицеливания из-за того, что самолет не успевал принять исходное положение. Одиночная или серийная стрельба с одной плоскости вызывала рыскание самолета до Г. «Тем не менее, высокого класса стрельбы можно достичь при достаточной подготовке и натренированности летного состава».

В заключении по испытаниям говорилось: «РС-82 на самолете И-5. Разработанные РНИИ НКТП, полигонные испытания выдержали и учитывая, что ВВС РККА не имеют на вооружении оружия подобного калибра с лучшими характеристиками, чем РС, могут быть допущены к войсковым испытаниям».

Результаты наземной стрельбы с истребителя И-15

| Параметры | Время установки АГДТ-А. с. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
| Средняя величина дистанции разрывов, м | 597 | 822 |
| Рассеивание разрывов по дальности, м | 11,70 | 23,00 |
| Рассеивание по боковому направлению, м | 18,70 | 32,00 |
| Ррассеивание по высоте, м | 6,7 | 12,5 |
| Средняя скорость снаряда, м/с | 298 | 273 |
| Число выстрелов | 5 | 4 |

Таблица 1.39 Результаты наземной стрельбы с истребителя И-16

| Параметры | Время установки листан ционно.1 трубки АГДТ-А, с: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 5 |
| Средняя величина дистанции разрывов, м | 561 | 730 | 1248 |
| Рассеивание разрывов по дальности, м | 21,00 | 28,00 | 34.70 |
| Рассеивание по боковому направлению, м | 22,50 | 21,40 | 25.50 |
| Рассеивание по высоте, м | 14,30 | 15,30 | 27.8(1 |
| Средняя скорость снаряда, м/с | 280 | 250 | 249 |
| Число выстрелов | 8 | 13 | 9 |

(11402).

3 января 1937 г. на полигоне НИИ ВВС РККА состоялась пробная воздушная стрельба с И-15 по наземным целям, которая подтвердила, что рассеивание снарядов «неизмеримо меньше, чем при бомбометании» (11402).

3 января 1937 г. постановлением Научно-техническою журнала 2-го отдела АВ ВВС РККА №099 было предписано заказать на заводах 4000 штук взрывателей РД с единым временем замедления (11402).

Другие оборонные отрасли:

3 января 1937

Секретно.

3/I-37 г.

№ 12с

Начальнику 11 отдела АБТУ РККА

СВОДКА

Опытных работ за декабрь 1936 г. в цехе Т-2о.

I. Установка пультуправления на машинах БТ-7.

Одна машина БТ-7 с пультуправлением вторично проходила заводские испытания. Машина сделала два выезда с задачей пройти 200 километров за каждый пробег.

Первый пробег машина не закончила вследствие потери давления воздуха. Потеря воздуха происходила из того, что лопнула трубка, идущая от баллона к компрессору, и пробило прокладку воздушного цилиндра бортового фрикциона.

Второй пробег машина не закончила из-за поломки шестерни дифференциала деферента. Вместе с тем отмечены следующие недостатки:

1. Отсутствие любой степени торможения бортовых фрикционов приводит к тому, что резко рывками захватывают бортовые фрикционы и машину бросает из стороны в сторону.

2. Ступенчатость при регулировке газа деферентом дает рывки машины после переключения скорости от низшей передачи к высшей, резко осаживает машину при переходе от высшей к низшей передаче. Причем подгазовка дается деферентом только в том случае, если переключение производится прямо от высшей к низшей передаче. Если же переключать через нейтраль, чтобы машина потеряла скорость движения, то подгазовка не работает и в коробке передач получается скрежет зубьев шестерен.

3. Не работает светосигнальная установка в пульте командира машины.

4. Электро-схема позволяет переключение скоростей от пульта командира машины при работающем пульте водителя.

Несовершенство работы пультуправления создает условия трудности управления, и машина имеет пониженные скорости движения. В данное время продолжается монтаж пультуправления еще на двух машинах БТ-7.

II. Ход испытаний машин БТ-8.

Собрано две машины. Одна машина начала пробеги, но после пробега 100 кил. была поставлена в ремонт из-за поломки вентилятора, после смены вентилятора машина прошла 1 кил. и возвращена в цех на буксире из-за поломки вентилятора. Вторая машина при прокрутке на конвейере дважды имела поломки вентилятора и потому испытания пробегом не делала.

III. Ход испытания новых конструкций коробок перемены передач.

Продолжились испытания 4-х войсковых машин БТ-7 с 3-х скоростными коробками передач конструкции инженеров Морозова и Дорошенко. На всех 4-х машинах моторы М-17Т полностью раздросселированы.

В итоге машины закончили испытания пробегом со следующим километражем:

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Разница между общим и зачетным километражем объясняется тем, что были случаи, когда машины за один выезд делали менее 100 кил. и такой километраж, согласно программы испытаний, не засчитывался.

2. Все машины не выдержали среднетехнической скорости движения (по программе 30 – 35 кил. в час). Все машины подвергаются специальным испытаниям.

Из четырех машин заводских испытаний с коробками передач новых конструкций ходило две машины. Из них одна машина с коробкой передач конструкции инженера Морозова прошла 5015 кил. и вторая машина с аналогичной коробкой передач прошла 3505 кил. Машины ходили не регулярно, так как цех Т-2о не справляется с объемом работ.

IV. Испытания новых конструкций гусениц.

1. Гусеница с пониженной плицей и диаметром пальца 22 мм. Одна пара гусениц прошла 646 кил., вторая пара 834 кил.

2. Серийная гусеница со специальным профилированным гребнем прошла 372 кил. и снята из-за поломки гусеничного колеса. Поломка произошла при заклинке гусеницы.

3. Гусеница 8 ушковая с серийным пальцем, причем за счет расширения и увеличения ушков, серийный палец удерживается от бокового выхода из трака 6 мм заклепками, поставленных в крайних ушках траков. Одна пара таких гусениц после двух переборок прошла 1048 кил. Вторая пара гусениц после одной переборки прошла 656 кил. и снята, так как рвется.

4. Начались испытания гусениц конструкции инженера Таршинова (уменьшенный шаг – 209 мм, у серийной шаг 254 мм, профилированный гребень, палец из двух частей, диаметром 18 мм, крепление пальцев от выхода в сторону 6 мм заклепками). Гусеница прошла 156 кил., испытания продолжаются.

V. Испытания двух "трехсотых" машин БТ-7.

Закончены испытания двух "трехсотых" серийных машин.

Машина № 435-07 прошла, до поломки конической пары, 1801 кил., из них 135 кил. на колесном ходу.

Машина № 0165-2 прошла, до поломки конической пары, 1086 кил., из них 139 кил. на колесном ходу.

Ход опытно-конструкторских работ по договору и по перечню, составленному после 1-х войсковых испытаний, освещен в годовом отчете.

Пом. Военпреда АБТУ РККА Военинженер 3 ранга подпись (Ольховский)

Проверил: Старший Военпред Военинженер 3 ранга подпись (Петров)

Отпеч. 3 экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 1017 лист 8 – 10 (17935).

Армия:

3 января 1937 К.Е.Ворошилов предложил организовать 2 авиаармию на Дальнем Востоке, Политбюро утвердило 20 февраля 1937 и 15 марта В.К.Блюхер доложил НКО о создании АОН-2 (66,185).

В 1937 появилась и третья АОН - на Северном Кавказе. Хотели еще в Белорусском, Киевском и Ленинградском округах.

3 января 1937 при налете на Кордову был подбит бомбардировщик болгарина Иванова (Николая Вагова). При совершении вынужденной посадки в горах самолет разбился и экипаж погиб. Известный летчик-истреби- тель националистов Гарсиа Морато сообщил о двух сбитых в этот день СБ. Однако сводка от 7 января по-прежнему сообщала - на фронте 18 СБ. Спустя два месяца, согласно доклада советского представителя Свешникова, по состоянию на 3 марта, в Группе 12 числилось 18 СБ. По другим данным имелось 15 боеспособных машин и 4 находились в ремонте.

В таком составе соединение участвовало в разгроме итальянского экспедиционного корпуса под Гвадалахарой. Базирование группы в этот период осуществлялось на аэродромах Сан Клементе и Алькала де Энарес.

Указанным выше планам испанского правительства закупать и строить бомбардировщики французской постройки не суждено было сбыться, прежде всего, по причине политики "невмешательства" европейских стран. Поэтому весной 1937 г. была закуплена вторая партия из 31 СБ. Это были более совершенные самолеты, имеющие улучшенное оборудование, укомплектованные пулеметами ШКАС и двигателями М-100 с увеличенным ресурсом работы.

Указанная группа СБ, поступившая 1 мая 1937 г., позволила укомплектовать в Grupo 12 с учетом оставшихся экземпляров 4-е полноценные эскадрильи. Общее командование группой и одной из эскадрилий принял А.Сенаторов, командиром 1-й эскадрильи стал И.Проскуров. Еще две эскадрильи комплектовались испанскими экипажами и командирами. Кроме этого началось формирование нового соединения - Grupo 24 (12027).

За рубежом:

3 января 1937 года фирма «Мицубиси» получила техническое задание «12-Ши» на новый самолет, который должен был иметь скорость 400 км/ч на высоте 3000 м и дальность 3700 км с 800 кг бомб, в хвосте надо было установить 20-мм пушку Тип 99. Требовалось также повысить живучесть машины — на броню для экипажа и протектор баков выделялся лимит веса 300 кг. Работу возглавил главный конструктор группы морских самолетов «Мицубиси» Киро Хондзо.

Изучив на фирме «Дуглас» новейший четырехмоторный лайнер DC-4E, он наметил главные пути решения задачи. Самолет должен быть легким, вместо массивного каркаса работать должна тонкая обшивка, равномерно подкрепленная ажурными шпангоутами и стрингерами, а в крыле — силовой бак-кессон. Большой самолет удалось сделать сравнительно легким, и для взлета было достаточно двух моторов Мицубиси МК4А Казей 11, развивавших на взлете по 1500 л.с.

Познакомившись с DC-4E, Хондзо понял, что для снижения аэродинамического сопротивления и получения высокой скорости надо не «обжимать» фюзеляж и крыло, а правильно выбрать их форму, а также добиться хорошей гладкости обшивки, уменьшив число стыков путем увеличения размеров панелей. А вот внутренняя подвеска бомб (ее не было на самолете G3M) крайне желательна. На армейском Мицубиси Ki21 бомбоотсек сделали, но директорат «Мицубиси» и военные всячески подогревали конкуренцию Киро Хондзо и главного конструктора самолетов для армейских ВВС Кюнодзо Озава. Это исключало обмен опытом, и на новом самолете Хондзо сделал лишь неглубокую нишу, закрывавшуюся съемными створками (22842).

Авиапромышленность:

4 января 1937 завод № 135 заключить договор с ХАИ на изготовление фюзеляжей, крыльев и оперения первых трех машин ХАИ-5. Условий и оснастки для выпуска деревянных машин у самого завода попросту не было. Специальные склады для хранения леса на заводе отсутствовали тоже, так что древесина на производство поступала, что называется, «с колес». Производительность заводской сушилки оставляла желать лучшего.

Хотя в ГУАП настаивали на немедленном развертывании работ, фактически они начались только с нового года, уже под эгидой вновь образованного ПГУ НКОП. За последние месяцы 1936 года надо было успеть выпустить серийную документацию. Три машины нулевой серии получили заводские номера 135001,135002 и 135003. Начиная с них, увеличили площадь вертикального оперения на 29% и горизонтального на 23%, соответственно усилив фюзеляж. Козырек фонаря поменяли, так сказать, на «нормальный», костыль оснастили колесом. Поставили посадочные щитки типа «Шренк». В гроте за головой пилота установили дополнительный четвертый топливный бак. Его назвали «фонарный», позднее этот термин сменили на «головной». Военные забраковали оба варианта выхлопа из мотора, реализованные на опытной машине: индивидуальные патрубки ночью слепили пилота, а выхлоп из общего коллектора вблизи оси самолета в темное время суток мешал прицельному бомбометанию. В серии решили поставить коллекторы, но выхлоп направить под некоторым углом к вертикали. Машину 135001, которую намечали передать в НИИ ВВС для испытаний на штопор, оснастили еще и специальным водяным баком. Сброс воды из него позволял резко изменить центровку самолета. Своеобразная «противоштопорная ракета» образца 1937 года.

Завод № 135 оказался действительно в сложном положении. Если опытный ХАИ-5 был построен самим заводом, то теперь после завершения освоения производства цельнометаллических ИП-1 заводчане были вынуждены вновь возвращаться к дереву.

Видимо, с учетом этих проблем было решено с четвертой серийной машины, то есть, с первой производственной серии, устанавливать элероны с металлическим каркасом, обшитые полотном, а с 14-й машины - с которой начиналась вторая серия - еще и металлическое оперение. Нельзя сказать, что предприятие было брошено ГУАП на произвол судьбы в плане решения производственных проблем. Согласно плану капитального строительства на 1937 год 19-й Стройт- рест НКОП должен был возвести главный корпус, малярку и котельную, но сдача этих объектов планировалась только к новому году.

Неважно обстояли дела с разработкой серийных чертежей, полный комплект которых насчитывал около 6000 позиций. На середину февраля из них в относительный порядок было приведено чуть больше 3500. Спустя месяц - в марте, ситуация улучшилась не на много. Готовность чертежей военпреды оценивали в 95%, однако требовалась их увязка в производстве, которая напрямую зависела от темпов сборки первой машины. Мастерские ХАИ, временно переданные заводу, обещали изготовить комплект деревянных агрегатов на нее 5 апреля, на вторую и третью - 15 и 25 апреля, соответственно. Правда, эти сроки были еще под большим вопросом. В марте только из-за отсутствия леса рабочие на сборке фюзеляжа для машины №135001 простояли целую неделю, причем, такой стапель был только один, так что сроки готовности самолетов №135002 и №135003 тоже автоматически сдвигались на семь дней из-за невозможности параллельной работы(19899).

С 4 января по 19 марта 1937  г. была командировка Харламова совместно с т. Базенковым в США, которым было поручено: 1) договориться с конструктором Волти о поездке его в СССР для оказания нам помощи при внедрении в серийное производство самолета «Волти» В-11 и дальнейшего улучшения конструкции и летных качеств этого самолета; 2) установить с фирмой «Консолидейтед» основные условия оказания нам технической помощи при внедрении в серийное производство летающей лодки «Консолидейтед» (15425).

Другие оборонные отрасли:

4 января 1937 г. в корпусном цехе прошло цеховое совещание, на котором рабочие подвергли жесткой критике руководство завода. Выступавшие (15 человек) указали на грубые просчеты в организации производства, неправильную расстановку рабочей силы, некомплектную подачу деталей. К примеру, по чертежу 41–15 из 42 деталей к сроку были поставлены только две. Так же высказывались в отношении безобразного качества инструмента. На совещании в монтажном цехе рабочие обрушились с нападками на конструкторское бюро (11741).

4 января 1937 г. Пятаков показывал: «Мое служебное положение — зам. Наркомтяжпрома — давало мне больше возможностей свою контрреволюционную работу строить в первую очередь по линии выполнения директив Троцкого о вредительстве в народном хозяйстве. По этой линии у меня складывались и личные связи с нужными людьми. Я строил поэтому свою работу, исходя из следующих принципов:

### 1) Я подбирал себе людей из троцкистов, крупных хозяйственников. Выдвигал их, направлял на самостоятельную работу в соответствующие промышленные центры или в Москве, на руководящую работу. 2) Этим людям я давал задания (конечно, вводил их в курс директив Троцкого) по самостоятельному подбору себе других людей (не только троцкистов) и вести линию на срыв работы на их участках. 3) Я рекомендовал своим людям (и сам это делал) не распыляться в своей вредительской работе. Концентрировать свое внимание на основных крупных объектах промышленности, имеющих оборонное и общесоюзное значение. В этом пункте я действовал по директиве Троцкого: наносить чувствительные удары в наиболее чувствительных местах»…

### «В химической и коксохимической промышленности была проведена следующая вредительская и диверсионная работа: 1) Был составлен, представлен и оформлен такой план развития военной химии, который на деле приводил к распылению и омертвлению средств и затяжке сроков ввода в эксплуатацию нужных объектов. Сделано это было путем неправильных расчетов и сохранения существующих разрывов в мощностях между различными цехами. В результате был значительно преувеличен объем строительства и удлинены сроки. При ограниченности ассигнований создавалась нетерпимая затяжка в строительстве новых объектов. Этот план был в 1936 г. радикально переделан. 2) В области азотной промышленности затягивалось строительство новых объектов, главным образом путем систематических и длительных переделок их проектов (Лисичанский, Рионский, Бакинский, Чирчикский). 3) В сернокислотной промышленности срывались действительные мощности путем понижения эксплуатационных коэффициентов. 4) В содовой промышленности задерживалось развитие мощности, благодаря чему сода, которую могли производить в СССР в совершенно неограниченных количествах, все время является остродефицитным продуктом. Помимо этого, не пропускалось создание новых содовых центров на базе соответствующих источников сырья (например, на базе отбросов калийной промышленности, или на базе усольских (Восточная Сибирь) соляных источников). 5) В отношении ОВ (отравляющих веществ) был выдвинут план строительства ряда новых заводов в новых точках, вместо того, чтобы использовать и надлежащим образом развить и расширить мощности на имеющихся или уже строящихся заводах. Это нам провести не удалось, так как в это дело вмешался лично нарком и план был переделан. Таковы основные факты вредительской работы в химической и коксохимической промышленности, которую по моим заданиям проводил Ратайчак».

«Имея в виду огромное народнохозяйственное и оборонное значение медной промышленности Урала, вредительство и было направлено в эту сторону. Прежде всего речь шла о задержке выплавки меди действующими заводами. Мне трудно сказать, как эта работа проводилась по отдельным заводам, но факт тот, что в результате вредительской деятельности троцкистской группы наиболее мощный из трех уральских заводов — Красноуральский все время имел крайне низкие качественные показатели. Карабашский завод по тем же причинам работал с постоянными срывами. На Кировоградском заводе вредительство коснулось в первую очередь обогатительной фабрики, и все три завода далеко не давали то количество меди, которое они могут давать.

Особенно сильно вредительство было развернуто на новостроящемся большом медном заводе на Урале — на Средуралмедьстрое. Прежде всего, строительство этого завода нами всячески тормозилось. Строительство, начатое еще в 1932 г., к началу 1935 г. практически не существовало, находясь в полном развале. На стройке еще Юлин на всех участках насадил троцкистов, которые, каждый на своем участке, под руководством Юлина срывали работу.

Когда я в начале 1935 г. был на стройке, то увидел, что вредительство шло настолько грубо, что оно бросалось в глаза даже при самом поверхностном наблюдении. Я был этим весьма обеспокоен и указал Жарикову, что так делать нельзя. Я предложил ему внешне подтянуть стройку и вести себя осторожнее. В этих целях мы с Жариковым приняли тогда более замаскированные методы вредительства. Мы условились, что он «проявит энергию», подтянет стройку, начнет строительство каких-либо объектов, но с таким расчетом, чтобы меди все же не было. Кроме того, учитывая создавшееся напряженное положение с медной рудой на Урале, мы решили еще больше оттянуть работу на Дегтяринских рудниках (рудная база Средуралмедьстроя). Именно в этих целях в мае 1935 г. я приказом отделил рудную базу от строительства завода и передал ее Уралмедьруде. При этом имелось в виду, что средства, отпускаемые на Дегтяринские рудники, будут распыляться в большом хозяйстве Уралмедьруды, и Дегтяринские рудники станут тормозом работы Средуралмедьстроя даже после формального ввода его в эксплуатацию. В этих же целях шла и урезка ассигнований по линии рудной базы. Это удавалось протаскивать мне лично, через аппарат Наркомтяжпрома.

Кроме того, по линии Средуралмедьстроя проведено еще одно очень серьезное вредительство. Я имею в виду совершенное отсутствие строительства химической части комбината, которое мы умышленно отодвигали. Дело в том, что завод этот может быть экономически выгодным только в комбинации с химическим заводом. Так Средуралмедьстрой и задуман. Дегтяринские руды — руды, очень бедные медью (около 1%). И если содержащаяся в них сера не будет использована химическим заводом, то 1) это чрезвычайно удорожит медь, 2) серные газы медного завода будут отравлять окружающую местность. Именно поэтому Средуралмедьстрой должен был строиться как комбинированное предприятие. Мы же его во вредительских целях раскомбинировали. Химическую часть передали Главхимпрому, где Ратайчак ее и заморозил. В результате строится (и то вредительски) только медная часть, а к строительству химической части даже и не приступали».

Дальше его спрашивают, по какой линии шло вредительство на Урале. Пятаков отвечает: «На Средуралстрое вредительство шло по такой линии...» (Читает.) [В материалах пленума эта часть показаний Пятакова отсутствует.] Дальше он показывает, как он всячески старался в нарушение всех правил строить городок для рабочих около самого завода, что могло принести впоследствии вред для рабочих. И заканчивает: «На площадке строительства сперва Юлиным, а затем Жариковым создавались срывы в социально-бытовом обслуживании рабочих, создавались тяжелые бытовые условия, задерживалась выплата заработной платы. Это в результате создало недовольства среди рабочих и способствовало срыву стахановского движения» (12749).

Жизнь и внутренняя политика:

4 января 1937 ОРУД Ленинграда установил на ул. Желябова возле ДЛТ первый светофор, который регулировался пешеходами (3960,8).

4 января 1937 г. исполняющий обязанности государственного секретаря (министра иностранных дел США) Мур заявил представителям печати, что Мексика согласилась не отправлять из Мексики американские самолеты в Испанию. Мексиканское правительство 2 января передало посольству США следующее извещение: «Правительство Мексики поставляло правительству Испании военные материалы своего собственного производства.

Что касается военных материалов иностранного производства, то правительство Мексики неизменно считало и считает невозможным выступать посредником, если с этим не согласно правительство соответствующей страны. В соответствии с этим мексиканские власти не разрешат отправки из Мексики самолетов или каких-либо других военных материалов, прибывающих из Соединенных Штатов, даже в том случае, если материалы эти были приобретены фирмами или частными лицами» (17374).

4 января 1937 г. как передало агентство Юнайтед Пресс, мексиканские власти в порту Веракрус довели до сведения капитана испанского парохода «Мотомар» (Motomar), что погрузка американских самолетов и всяких военных материалов, произведенных вне Мексики, запрещается. На пароход «Мотомар» планировалось погрузить 13 самолетов доставленных из США (17374).

Авиапромышленность:

5 января 1937 вышло постановление СТО N 1 "О заключении договора на техпомощь с фирмой Консолидейтед" (2324,1).

5 января 1937 вышло распоряжение НКОП № 01с. По факту срыва выпуска электротахометров заводом «Электроприбор» (завод № 212). (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 1-2) (15244).

5 января 1937. Постановление СТО СССР № 1сс «О заключении договора на техпомощь с фирмой “Консолидейтед”». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 1-2) (15460).

5 января 1937 авиамоделисты построили эскадрилью моделей им. Н.С.Х (271,168).

5 января 1937 г. по итогам полигонных испытаний постановлением Научно-технического журнала 4-го отдела АВ ВВС РККА № 04 снарядам РОС-82 для промышленного изготовления опытной серии боеприпасов присвоили номер модели 3-0156 и индекс ВВС - 3-РО-311. Опытные боеприпасы предшествовавших образцов - РС-82 модели 2-01171 с производства снимали. Новые РОС-82 имели «законные» РЗ из пороха рецептуры НГВ и сопла с соответствующим им диаметром критического сечения.

Основное назначение боеприпаса осталось тем же. Внешне снаряд отличался алюминиевым обтекателем сопла и способом крепления к нему оперения. На обтекателе, отлитом также из силумина, были сформированы четыре гребня высотой от 10 мм у стыка с корпусом двигателя до 8 мм у соплового среза. Вдоль них выполнены пропилы шириной 1,8 мм, в которые вставляли алюминиевое крыло и фиксировали каждое из них шестью заклепками с потайными шляпками. Размах оперения - 200 мм.

Однако истребители-ракетоносцы И-5 на вооружение ВВС РККА не поступили. Им на смену предусмотрели более перспективные машины -И-15 и И-16 (11402).

Другие оборонные отрасли:

5 января 1937 года Каганович послал Ежову письмо следующего содержания:

«Мною были командированы на Пролетарский паровозоремонтный завод в г. Ленинград тт. Россов и Курицын. Тов. Россов вскрыл, что на заводе орудует шайка вредителей и мерзавцев, доведших завод до состояния провала.

Прошу Вас арестовать следующих лиц:

1. Беспяткина - бывшего технического директора завода и начальника сборного цеха,

2. Дервеля - заместителя начальника сборного цеха,

3. Дулина - планера сборного цеха,

4. Макарова - б[ыв]. начальника технического отдела,

5. Михайлова — заместителя начальника производственного отдела,

6. Владимирова — начальника ремонтного цеха,

7. Михайлова — руководителя конструкторской группы технического отдела и Преображенского — заместителя начальника завода по коммерческой части» (Архив Парткомиссии; персональное дело Кагановича, т. 3, л. 10) (15988).

5 января 1937 г. Докладная записка начальника отдела 3-го Главного управления НКОП СССР¹* Б. Хазанова наркому оборонной промышленности СССР М. Л. Рухимовичу о состоянии производства торпедного вооружения

Совершенно секретно.

I. Объекты торпедного производства на 1937 г.

На 1937 г. заводам торпедной промышленности задано серийное изготовление торпед:

| а) типа Д-4 по Фиумскому образцу диаметром 533 мм, надводные, подводные и катерные (завод «Двигатель») | 750 торпед²* |
| --- | --- |
| б) торпеда авиационная высотного сбрасывания ТАВ НТ-450 мм (Южный куст) | 250 торпед |
| в) торпеда авиационная низкого сбрасывания ТАН, НТ-450 мм |  |
| г) торпеда надводная НТ-450 |  |

Ни один из указанных типов на вооружение не принят. Образцы еще не прошли ни полигонных, ни войсковых испытаний. Торпеда Д-4 21-дюймовая в основном проверена заводскими испытаниями и допущена на полигонные. Включение всех объектов в серийное производство, вопреки приказу двух наркомов № 136 от 31 августа 1933 г.³*, последовало вследствие отсутствия на производстве других типов торпед, принятых на вооружение. Старая торпеда образца 1927 г. была снята с производства в начале 1936 г. Боеспособность новых торпед в значительной степени обеспечивается тем, что они являются копией Фиумского образца 1932 г. Так как опыты по сбрасыванию с самолетов с 18-дюймовыми торпедами (НТ-450) не производились, полной уверенности в боеспособности этих торпед для авиационного применения нет.

II. Предприятия торпедной промышленности, их характеристика, мощность и перспективы на 1937 г.

Производством торпед заняты: 1) Завод «Двигатель» — Ленинград; 2) Южный куст заводов: головной завод — завод им. Кирова (Б. Токмак), кооперированные заводы — «Красный гидропресс» (Таганрог), «Точприбор» (Киев); 3) «Двигательстрой» — Махачкала.

1. Завод «Двигатель»

Итоги 1936 г. Завод изготовляет торпеды Д-4 диаметром 533 мм по Фиумскому образцу. До начала 1936 г. завод изготовлял торпеды диаметром 533 мм образца 1927 г. В 1936 г. завод не сдал НКО на вооружение ни одной торпеды из числа 300 Д-4, утвержденных правительством. Заводом лишь изготовлено, но не пристреляно 150 торпед и 150 преимущественно в агрегатах и готовых деталях. Невыполнение программы объясняется крайней неорганизованностью завода, необоснованными отступлениями от Фиумских чертежей и затянувшегося освоения в результате неправильного административного и технического (по-видимому вредительства) руководства заводом в 1936 г. (руководство завода арестовано) до ноября месяца. По старому образцу 1927 г. завод на своей станции (ФОЗД) сдал 441 вместо 530 торпед, согласно правительственному постановлению.

Мощность завода. Завод «Двигатель» в оставшиеся 3 месяца 1936 г.⁴* освоил изготовление торпед Д-4 и может изготовить при полном укомплектовании его рабочей силой 3 торпеды в день. В настоящее время производится реконструкция завода. Реконструкция должна быть закончена в конце 1937 г. Мощность завода по окончании реконструкции будет доведена до 1320 торпед (4,5 торпеды в день).

Перспективы на 1937 г. Программа 1937 г. 750 штук по заводу «Двигатель» по изготовлению вполне выполнима. Узким местом является Феодосийская пристрелочная станция, где производится отстрел торпед завода «Двигатель» и Южного куста и окончательная их сдача Наркомату обороны.

Феодосийское отделение завода «Двигатель»

Характеристика. Отделение завода «Двигатель» в г. Феодосии (пристрелочная станция) занимается отстрелом в море и окончательной сдачей Наркомату обороны торпед 21-го дюйма Д-4, изготовляемых заводом «Двигатель», и торпед 18-дюймовых, изготовляемых заводами Южного куста.

Итоги 1936 г. В 1936 г. программа станции по сдаче торпед старого образца (Т-27 г.) выполнена на 83,2%⁵*, назначено сдать по плану 530, сдано 441.

Перспективы на 1937 г. Программа по сдаче торпед 21-го и 18-дюймовых Фиумских образцов не была выполнена ввиду несвоевременной подачи их заводами. Однако если бы эти торпеды и были поданы, станция безусловно не справилась бы с объемом работ, и процент выполнения программы вряд ли увеличился бы. В 1937 г. станция должна сдать: торпед Д-4 (завода «Двигатель») — 750; торпед 18-дюймовых (Южного куста) — 250; итого, 1 тыс. торпед.

Мощность станции. По максимальной мощности заводов «Двигатель» и завода им. Кирова станции придется пропускать 2800 торпед в год, в то время как за последние годы станция пропускала фактически в среднем 600 торпед, при полном возможном (по условиям погоды и видимости) рабочем дне.

Мероприятия. Феодосийская пристрелочная станция является единственным в Союзе действующим предприятием по испытанию в море и сдаче торпед. Для того чтобы довести пропускную способность станции до 1 тыс. торпед в год необходимо: 1) срочно привлечь кадры; 2) коренным образом перестроить в сторону улучшения культурно-бытовые условия; 3) срочно провести реконструкцию, не нарушая хода текущих работ (вторая эстакада, дноуглубительные работы); 4) дооборудовать станцию плавучими средствами и автотранспортом.

Для достижения мощности, обеспечивающей пропускную способность обоих заводов, необходимо в 1937 г. построить второй пристрелочный павильон вблизи производственных площадей станции.

2. Южный куст

Головной завод им. Кирова. Характеристика головного завода. Основная продукция — нефтяные двигатели 18 и 22 лошадиных сил. С 1930 г. завод привлечен к изготовлению 18-дюймовых торпед. Ввиду срыва освоения торпед завод передан с апреля 1936 г. из Союздизеля в систему военной промышленности. Для производства торпед построен и оборудован механо-сборочный цех, бронзо-литейный цех и строится, но еще не достроена кузница. Завод им. Кирова изготавливает следующие агрегаты торпеды: главные машины, подогревательные аппараты, кормовые отделения, хвостовые части, боевые и учебные зарядные отделения, а также производит сборку и выпуск торпеды в целом.

Характеристика кооперированных заводов. Кооперированный завод «Красный гидропресс» (Химмаштреста) поставляет головному заводу воздушный резервуар в полном сборе, получая в свою очередь предварительно ободранную поковку с завода «Баррикады» (Сталинград). Кооперированный завод «Точприбор» ВОТИ (г. Киев) поставляет приборы управления (прибор ОБРИ, гидростат, рулевую машину) и приборы взрыва (инерционный ударник). Основная продукция — водомеры. Окончательное испытание в море и сдача торпед НКО производится на Феодосийской пристрелочной станции завода «Двигатель».

Итоги 1936 г. В 1936 г. при программе по сдаче НКО в 200 штук завод не сдал на вооружение ни одной торпеды (сдано лишь 4⁶* штуки, прошедших заводские испытания). Первая партия изготовленных торпед (4 штуки) прошла заводские испытания. Всего изготовлено за 1936 г. 30 торпед. Сдача их будет производиться в 1937 г. Основной причиной срыва программы является:

Причины срыва программы 1936 г. 1. Длившееся с 1930 г. халатное отношение со стороны руководства завода и Союздизеля к внедрению специального объекта. 2. Чрезмерная жесткость допусков и излишнее многообразие степеней точности (в резьбах) в чертежах объекта, разработанных Научно-исследовательским минно-торпедным институтом Наркомата обороны, оторванным от производственной базы и практики. (За второе полугодие технологическое освоение спецобъекта подвинулось, а чертежи объекта в октябре приняты промышленностью от НИМТИ после основной корректировки). [3.] Исключительная затрудненность в привлечении и удержании необходимых культурных, квалифицированных и специфических кадров как последствие крайнего культурно-бытового убожества условий существования в Токмаке.

Мощность и перспективы на 1937 г. Полная проектная мощность Южного куста 1500 шт. НТ-450 по военному времени. По темпу и результатам работы последнего месяца 1936 г. можно считать, что завод достиг мощности по изготовлению 250 торпед в год. Установленная на 1937 г. программа по торпедам 18-дюймовым вполне выполнима. Однако необходимо подчеркнуть: если авиационные торпеды (ТАВ и ТАН), намеченные к серийному производству на 1937 г., еще не принятые на вооружение и не прошедшие ни заводских, ни полигонных испытаний, будут претерпевать сколько-нибудь существенные изменения в чертежах и технических условиях, то это может повлечь за собой невыполнение программы. Следует учесть наличие большого производственного риска в том, что промышленность приступила к серийному изготовлению этих образцов, в то время как результаты испытаний могут потребовать значительных переделок уже изготовленных торпед.

Мероприятия. Наркомату оборонной промышленности необходимо поставить вопрос перед Наркоматом обороны о необходимости всячески форсировать испытание авиационных торпед. Для повышения освоенной мощности и достижения проектной мощности в 1938 г. необходимо уже в 1937 г. в порядке срочных мероприятий дооборудовать механический цех станками в полном комплекте по проекту, снабдить завод кадрами по количеству и квалификации, закончить строительство кузнечного цеха, удовлетворить завод им. Кирова электроэнергией, в которой уже в настоящее время испытывается острая нужда.

3. «Двигательстрой» — Махачкала

Срок окончания строительства. В 1936 г. в основном закончено промышленное строительство завода, начатое в 1932 г. Своим постановлением от ... за № ... СТО установил срок пуска в эксплуатацию завода июль 1935 г.⁷*

Причины невыполнения срока. Из утвержденных ассигнований на строительство 259 млн. руб. годовыми планами и ассигнованиями не был обеспечен объем работ, позволяющий выполнить срок, установленный правительством.

1936 г. В 1936 г. завод приступил к изготовлению в порядке освоения технологического процесса ряда деталей торпеды 21-дюймовой Д-4.

Программа 1937 г. На 1937 г. заводу задана программа в 100 шт. торпед с таким расчетом, чтобы темп работ в последние месяцы года обеспечил освоение мощности на 600 торпед в год.

Мероприятия. В 1937 г. необходимо дооборудовать цеха, закончить стационарную пристрелочную станцию, обеспечить пристрелочные станции плавучими средствами. Полная мощность завода при трехсменной работе и непрерывке равна 2 тыс. торпед в год.

III. Качество торпед и опытные работы

1. Торпеда как оружие, имеющее чрезвычайно низкий процент вероятности попадания, требует самого тщательного отношения к качеству ее изготовления и безотказному действию ее агрегатов.

2. Однако такого отношения к качеству торпеды нет. Так например, эксплуатационные качества торпед образца 1927 г., уже снятых с производства в начале 1936 г., проверяется лишь сейчас специальной комиссией, назначенной начальником Управления морских сил.

3. Эта же тенденция проявляется и по отношению к новым образцам (НТ-450 и Д-4), которые включены в программу 1937 г., несмотря на то, что не прошли ни заводских, ни полигонных испытаний. Такое положение приводит ко всякого рода исправлениям по ходу производства и в уже выпущенных объектах, а также к отступлениям от технических условий.

4. Основной причиной такого положения является отсутствие сколь-нибудь серьезной опытной базы, где бы дорабатывались до конца своевременно опытные образцы и первые серии торпед. Это необходимо для того, чтобы передать откорректированные на основе полигонных и войсковых испытаний утвержденные на серию чертежи и технические условия для массового изготовления торпед.

5. На заводе «Двигатель» имеется опытный отдел, который ведет ряд работ, однако его немощность в смысле производственной и испытательной базы и зависимость от состояния текущего производства позволяет охватить только незначительную часть тех работ, которые необходимо вести для усовершенствования торпедного оружия. Так к концу 1936 г., когда завод оказался в прорыве, опытно-конструкторский отдел был перестроен на текущее производство и почти целиком прекратил свою деятельность.

Уровень техники торпедного орудия

6. По скудным сведениям, проникающим из-за рубежа, можно предположить, что мы сильно отстали в области торпедного вооружения от западноевропейских образцов. Помимо этого торпедное оружие далеко еще не исчерпало всех возможностей своего усовершенствования на базе уровня современной техники. Поэтому уже в 1936 г. (частично в 1935 г.) ГУВП дал задание конструкторскому бюро завода «Двигатель» ряд заданий на проектирование новых образцов:

Опытные работы 1936 г.Торпеда Д-5. В 1935 г. завод «Двигатель» получил задание от главка на проектирование нового типа торпеды. Завод изготовил и испытал торпеду Д-5, которая получилась путем увеличения диаметра цилиндров главной машины и резервуара Д-4. Мощность двигателя возросла до 400 сил вместо 300. Скорость на той же дистанции (4 тыс. м) выросла до 50 узлов вместо 43. Со второго полугодия в случае удачных результатов испытаний в море намечен переход на Д-5.

Торпеда ПБ-7 (авторы Перля, Врун). За счет увеличения давления в резервуаре, увеличения длины зарядного отделения и уменьшения веса, благодаря оплетке резервуара проволокой, увеличен заряд торпеды вдвое, с 250 до 500 кг. Возможна модернизация старого объекта. Объект изготовлен и испытан на стенде (на тормозе). Путем присоединения этого резервуара к любой торпеде увеличиваются ее тактические качества. В I квартале 1937 г. намечается окончательное испытание опытного образца в море. Кроме того, предполагается в 1937 г. построить авиационную торпеду 18-дюймовую, основанную на том же принципе. Такая торпеда при весе 1100 кг будет иметь тактические данные торпеды 21-дюймовой, благодаря чему вместо двух торпед торпедоносец сможет нести 4 торпеды.

Бесследная электрическая торпеда с тактическими качествами Д-4. В 1936 г. изготовлена опытная батарея. В 1937 г. намечается окончание объекта. По сравнению с водородно-кислородным вариантом имеет большие преимущества ввиду безопасности и удобства в эксплуатации и обращении.

Торпеда Д-10. Находится еще в стадии проектирования. Несмотря на это является первоочередной реально полезной задачей. Это та же торпеда Д-5, но со стальными цилиндрами и картерами. Сталь позволит значительно поднять температуру, а следовательно улучшит все показатели торпеды Д-5 (скорость 55 узлов).

Торпеда Д-6. Торпеда с 12-цилиндровым двигателем 800 л. с. дает скорость 60 узлов на дистанции 4 тыс. м. В 1936 г. изготовлена лишь опытная двухцилиндровая секция двигателя для проверки правильности рабочего проекта.

Кроме того, начаты работы по теле- и радиоуправлению торпедой, по авиасбрасыванию, по применению новых видов энергии (кислород, обогащенный воздух и т. д.). Эти работы крайне необходимы. Однако при наличии имеющихся скудных производственных ресурсов работы эти ведутся крайне медленно и не могут удовлетворить требования флота и обороны страны.

Заключение

В связи с изложенным, для правильной организации торпедной промышленности, для выполнения программы 1937 г., для скорейшего достижения проектных мощностей торпедных заводов и для повышения боевых качеств торпедного оружия в соответствии с требованиями флота и уровнем современной техники, считаю необходимым провести ряд срочных мероприятий, охваченных прилагаемыми проектами приказов по Наркомату оборонной промышленности, Наркомату тяжелой промышленности и Наркомату обороны⁸*.

Начальник третьего отдела 3-го главного управления НКОП Хазанов

Примечания:

¹* В соответствии с приказом Наркомата оборонной промышленности СССР № 06сс от 30 декабря 1936 г. его главные управления получили цифровые номера. Главное артиллерийско-танковое управление стало именоваться 3-м Главным управлением Наркомата оборонной промышленности СССР. Но уже 17 января 1937 г. приказом по НКОП СССР № 08с оно было разукрупнено и на его базе образованы: артиллерийское — 3-е Главное управление, танковое — 8-е Главное управление и оптическое — 9-е Главное управление. Руководителем 3-го главного управления стал Б. Л. Ванников. Основными функциями управления были: разработка перспективных, годовых планов по производству, труду, осуществление руководства и контроля над предприятиями, обеспечение выполнения производственных планов, проведение опытных, конструкторских и научно-исследовательских работ, ремонт оборудования, финансовый контроль. Структурными единицами управления являлись отделы: производственный, планово-мобилизационный, опытных и научно-исследовательских работ, капитального строительства и др. 7 октября 1937 г. постановлением Комитета обороны при СНК СССР № 155сс 3-е Главное управление НКОП СССР было разделено на два главка — артиллерийское и стрелкового вооружения. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 31; ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 28. Л. 204).

²* Цифры «750» и «250» вписаны от руки.

³* РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 38. Л. 92-90.

⁴* Так в тексте.

⁵* Цифра вписана от руки.

⁶* Цифра вписана от руки.

⁷* Отточия документа. Постановление СТО СССР № 93 c/o от 9 октября 1933 г., см.: ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 2. Л. 178-182.

⁸* Приложения в деле отсутствуют.

РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 5. Л. 215-227. Подлинник (15415).

5 января 1937 вышел приказ НКО №001. О включении в состав Морских сил РККА вновь построенного корабля (15247).

Жизнь и внутренняя политика:

В ночь с 5 на 6 января 1937 проходила перепись населения. результаты засекретили (3481).

Другие оборонные отрасли:

С 6 по 14 января 1937 на Сенежском полигоне ВА Механизации и моторизации РККА прошли испытания БТ-7 с прицелом ТОП-1 Орион с гироскопически стабилизированной линией прицеливания. Он был разработан в Осконбюро в 1934 и в 1936 был установлен на трех БТ-7, один из которых (N 6018) как раз и испытывался. Стреляли по щиту 10х10 м с 1000 м и при скорости движения 20-25 км/час вероятность поражения была 25-33%, а при включенном стабилизаторе - 53-66% при скорострельности 1-3 выстрела в минуту. В заключении отметили: “...комплекс полигонные испытания в основном выдержал. Преимуществом комплекса является значительное улучшение ТТХ танкового вооружения по сравнению с действующим.” Приняли на вооружение (3881,6).

Армия:

6 января 1937 г. во время отражения второго в тот день налёта на Мадрид (12:00 - 12:40) на перехват 14 Ju52/3m, которых прикрывали, по нашим данным, 20 - 22 Не51 начали подниматься республиканские истребители. Первыми с противником встретились пилоты И-16, которые заставили вражеские бомбардировщики развернуться на обратный курс. Поскольку “Хейнкели” вступили в бой, то вскоре на помощь “ишачкам” подоспела группа И-15, составлявших второй эшелон республиканских сил. В дневнике боевых действий указано общее количество советских истребителей - 24, но командиры эскадрилий сообщают другие цифры. Так, командир истребительной группы (к сожалению, идентифицировать его не удалось) записал, что в бою приняло участие 15 И-1би 10И-15, командир эскадрильи И-15 (Рычагов) отмечал, что к месту боя он привел 14 И-15. Подробности боя также остались неизвестны. С республиканской стороны погибли Иван Хованский (его И-16 на высоте 100 м столкнулся с самолетом противника) и пилот И-15 Хе-сус Гарсия Уэргмдо. Обстоятельства гибели последнего до сих пор остаются тайной. Известно, что, пикируя в погоне за “Хейнкелем”, его самолет врезался в землю. Республиканцы заявили о семи сбитых “Хейнкелях”. При этом лётчики И-16 претендовали на гри, а И-15 - четыре сбитых, в том числе командир эскадрильи И-15 сбил лично один самолет и другой зажег. При этом четыре вражеских истребителя упали на республиканскую территорию. Немцы, участвовавшие в этом бою, не заявив о победах, признали потерю двух летчиков и самолетов из 3.J/88: от огня И-16 погибли лейтенант фон Галлера (von Gallera) и унтер-офицер Кней-динг (Kneiding). Кто управлял ещё двумя самолетами, упавшими на республиканскую территорию, - неизвестно. Столкновение самолета Хованского с самолетом противника видела одна из наших переводчиц, и возможно оно носило неслучайный характер (8888).

Жизнь и внутренняя политика:

6 января 1937 в СССР проведена перепись населения, данные которой были засекречены (4962).

6 января 1937 года началась вторая Всесоюзная перепись населения СССР (21182).

За рубежом:

6 января 1937 США в лице Ф.Д.Р. запретили поставки оружия в Испанию (2100) вновь введя закон о нейтралитете (3907,203).

Авиапромышленность:

В начале января 1937 г. Н.Н.П. узнал о решении возобновить производство И-15. Конструктору предлагалось в короткий срок модернизировать истребитель “с учетом боевого опыта” и представить его на испытания. Учет боевого опыта произвели довольно оригинально, ибо руководство ВВС потребовало выпускать самолет с нормальным (без “чайки”) центропланом, капотом NACA и выхлопным коллектором двигателя. То есть - заранее требовался истребитель более тяжелый и менее маневренный, чем имеющийся. Конструктору не оставалось ничего другого, кроме как выполнять требования заказчика. Так появился И-15бис.

Внешне модифицированный истребитель напоминал “пополневшего” предшественника, фюзеляж которого заметно округлился, излом верхних крыльев сменил небольшой центроплан на И-образных подкосах. “Бис” оснастили форсированным двигателем М-25В, он стал тяжелее на 200 килограммов (полетный вес 1650кг) и поэтому в пилотировании оказался инертнее прежней машины. Для конца 1937 г. это был справный аппарат, надежный и добротный, проверенный производством и, как говорится, вполне на уровне. Но для Поликарпова И-15бис казался шагом назад, поэтому осенью того же года он предпринял очередную попытку повышения летных характеристик самолета (6592).

В начале января 1937 сотрудник с неразборчивой подписью составил:

“Справка.

3 января 1937 года комдив т Уваров и я были в НИИ. ВВС РККА, где получили след, отзыв по Г-23

Инженер летчик т Калилец:

1. Я сделал не менее 30 полетов (всего ок. 4 часов)

2. Считаю, что Г23 лучше первой машины с Газ-60 л.с. и лучше раза в 2

3. Однако не все наши требования, по результату испытания первой машины, выполнены.

4. Полетный вес на лыжах 710 кгр, что несколько завышено, и от этого и скороподъемность недостаточная.

5. Разбег (при ветре 5-6 м/с) — 150 мет. — время 16//

пробег............90 мет

Командир эскадрильи СтефановскийЖ

1. Я ознакомился с машиной в полете

2. К недостаткам в 1 очередь отношу неудачный подбор винта: полная мощность должна обеспечиваться при 1650 об/м, а мотор сейчас дает 1200 об/м. (или мотор не в порядке, или плох винт)

3. Вес конструкции надо снизить.

4. Мало эффективные элероны: надо повысить площадь

5. При посадке, в последний момент, когда берешь ручку на себя (для посадки на 3 точки) у с-та тенденция свалиться в сторону... М. б. вина этому неудачный подбор дужки крыла.

6. Вообще не целесообразным сейчас суммировать все замечания к-ые конструктор Грибовский должен изучить, чтобы исключить их при постройке эталонного образца.

Конструктор Грибовский:

1. Считает целесообразным последнее предложение т Стефановского.

2. Предлагает съездить в Горький, где организовать стат. испытания крыла и подобрать все проектные материалы, для доставки их в Москву

3. Проектные работы считает целесообразным провести в МКБ-МОАХ, но с использованием Планерного завода:

1) для заготовки деревян. деталей.

2) для включения констр. работы в организацию завода

3) для включения завода в подготовительные работы к будущему производству, в частности — по заготовке материалов.

На основании личных выводов и указанию т Уварова считаю нужным

1. Получить с Планерного завода смету и план расширения завода.

2. Лично быть в Горьком, чтобы утрясти дел вопросы с заказом моторов, и по правке чертежей Г23 и с проведением стат испытаний.

3. Лично съездить на Красносельскую для переговоров по заказу деревян винтов к с-ту МГ-23.

(подпись неразборчива)” (10715).

Авиапромышленность:

7 января 1937 года специальная комиссия УВВС разрешила все вопросы, связанные с вооружением самолета Тб-7 (3837).

7 января 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 4 оп. О принятии на испытание самолета Г-21 с М-11.

Испытания провести в 11 летных дней (6836, 16).

7 января 1937 года Базилевич писал письмо № 46/ко в НКОП Кагановичу М.М.

Постановлением СТО № ОК-100сс от 3 мая 1936 года Вам и Алкснису поручено пересмотреть существующие установки (турели, бомбодержатели, сбрасыватели и пр.) под вооружение на самолетах и представить исчерпывающий доклад в СТО к 3 сентября 1936 года, предусматривающий стандартизацию установок и уменьшение их типов.

Начальник вооружения ВВС 8 декабря 1936 года сообщил, что УВВС материал по этому вопросу был разработан и направлен Вам 4 октября 1936 года.

Вторично прошу для доклада Молотову ускорить представление доклада (3554,136).

Другие оборонные отрасли:

7 января 1937 вышел ПРИКАЗ АБТУ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ НА 1937 ГОД №12

г. Москва

В соответствии с директивой Народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза т. Ворошилова приступить к заключению договоров по плану заказов на 1937 год. Предельный срок заключения договоров: генеральных — 1 февраля, локальных и прямых — 15 февраля с.г.

При заключении договоров принять к неуклонному руководству и исполнению следующие требования:

1. Каждый договор должен быть исчерпывающе проработан таким образом, чтобы объем и содержание поставки, а также цены и стоимость поставляемого имущества, были совершенно точно указаны в договорах.

Технические условия, цены и стоимость которых к моменту заключения договора не могут бытьу тановлены, включать в договор не разрешаю.

2. Дополнительные требования и изменения договора (конструктивные изменения, измене сроков, объема поставок, цен и т.п.) могут устанавливаться после заключения договора лишь в ( ме дополнительных надписей (соглашений) к основному договору. Порядок прохождения этих исполнительных надписей тот же что и основных договоров.

Категорически запрещаю начальникам отделов выдавать помимо договоров и дополни надписей (соглашений) к ним какие либо письма смягчающие условия договоров, или возлагакш на АБТУ дополнительные обязательства.

3. Для обеспечения комплектности поставки заказываемой техники начальникам отделов; формулировать объем комплектности по каждой номенклатуре, с точным указанием всех элемен и агрегатов, входящих в комплект изделия, с разработкой ведомостей запчастей и специнструме входящих в комплект изделия.

Не допускать в договорах условий о приеме и оплате некомплектной и окончательно нег продукции.

4. Заготовку однородных предметов автобронетанкового вооружения и боевой техники об нить и сосредоточить в отделах: в 5 отделе — электрооборудование для боевых и транспортных шин, в 6 отделе — автомотовелорезину и резиноасбестовые изделия, шарикоподшипники и< кторные агрегаты и запчасти, в 7 отделе — инструмент (кроме специального для машин), домкраты и оборудование подвижных мастерских и складов.

5. Каждая номенклатура плана заказов должна быть обеспечена выверенными и утверл ми техническими условиями и чертежами.

Контроль за обеспеченностью всех номенклатур техническими условиями и чертежами возлагаю на моего помощника бригинженера т. Свиридова.

6. Установить, как правило, что поставка продукции должна быть распределена равномерно пои талам, не допуская отнесения поставки большей части продукции на 2 полугодие и особенного срока.

7. В заключаемых договорах обязать поставщиков гарантировать качество продукции и персональную ответственность поставщиков за это качество в течение определенного срока.

8. При заключении договоров на спецпродукцию всемерно добиваться снижения цен и фактически-расчетных цен 1936 года, но не менее чем на 5 %. В случаях невозможности доби снижения цен против 1936 года, разрешаю заключать договора по фактически-расчетным 1 1936 года с обязательной оговоркой, что цены подлежат пересмотру на основе решения Прави ственной комиссии по ценам на спецпродукцию.

При заключении договоров на общегражданскую продукцию обязываю требовать от пром ленности, законно утвержденные прейскуранты.

Не допускать установления ориентировочных цен на валовые заказы. В качестве исключ ориентировочные цены можно допускать только при заказе впервые осваиваемых заводом установочных партий с обязательной оговоркой, после какого процента выполнения годового заказа ориентировочная цена подлежит переводу в твердую.

9. Категорически запрещаю допускать в договорах условия об авансировании заказов и об оплата заказов по степени готовности.

В исключительных случаях, при заказе опытных образцов основных машин, разрешаю оплату последующим этапам: чертежи — образец — испытание.

Для научно-исследовательских институтов кроме поэтапной оплаты может быть допущен аванс не более 25 % суммы договора.

10. В заключаемых договорах точно определить объем обязательств падающих на управление в связи с завозом машин для ремонта, представления разнарядок, вывоза имущества с завода и пр., указать обстоятельства, независящие от АБТУ, при которых с АБТУ снимается ответственность за невыполнение этих условий и установить для АБТУ минимальные размеры санкций соответствующие действительным расходам и убыткам, которые могут быть причинены заводам промышленности при невыполнении АБТУ своих обязательств.

По каждому взятому обязательству начальникам отделов АБТУ обеспечить систему повседневного контроля за своевременностью их выполнения и недопущения взыскания с управления цены, штрафов и неустоек за невыполнение этих обязательств.

11. Категорически запрещаю принимать на себя в явном или скрытом виде, какие бы то ни было обязательства по обеспечению поставщиков агрегатами, фондами, материалами, полуфабрикатами, деталями и оборудованием.

12. В заключаемых договорах точно установить порядок отправки и вывоза имущества с заводов, стоимость упаковки и, в нужных случаях, маскировки и сопровождения имущества.

13. Предусмотреть в договорах условие о том, что все отходы материала, все детали изделий, снимаемые при ремонте или модернизации и т.п. имущества являются собственностью АБТУ, поступают на учет военпредов и не могут быть использованы заводами без разрешения АБТУ.

14. В соответствии с заявками других Центральных управлений НКО, военно-строительных и других хозрасчетных организаций НКО и сторонних ведомств определить объем заказов для перечисленных потребителей и по подтверждении финансового обеспечения включить эти заказы в договора АБТУ, при этом в ведомостях имущество поставляемое для сторонних потребителей и за их счет выделять особым разделом.

15. Установить следующий порядок заключения договоров:

а) Договора заключать по типовым формам, приложенным к настоящему приказу.

Все изменения и дополнения, вносимые начальниками заготовительных отделов в текст типового договора предварительно (до подписания проекта договора поставщиков), давать на заключение начальнику 12 отдела.

б) Ни один договор на заказываемое имущество не докладывать мне без визы начальника 12 отдела, на которого возлагаю ответственность за обеспеченность финансирования, а также контроль, за правильностью цены и условиями расчета и за соответствием договорных условий постановлениям Правительства и приказам НКО, определяющим законность договора.

в) начальнику 12 отдела в процессе работы по заключению договоров обеспечить лично и силами работников 12 отдела помощь и консультацию работникам заготовительных отделов по вопросам условий расчетов, установления цены и юридических требований к договорам.

г) Установить единую нумерацию и регистрацию всех заключенных договоров и соглашений в книге договоров АБТУ, ведение которой возлагаю на начальника 12 отдела АБТУ. Для регистрации и преставления очередного порядкового номера на договорах, все заключенные договора и соглашения немедленно по подписании обоими сторонами передавать в 12 отдел.

О случаях незарегистрированных договоров начальнику 12 отдела докладывать мне для наложения на лиц нарушающих учет договоров дисциплинарного взыскания.

д) Не позднее двух дней с момента подписания договора копии с него должны быть высланы соответствующими заготовительными отделами и ФО НКО, в 12 отдел АБТУ и военпреду на заводе. Копии договоров должны быть, обеспечены всеми приложениями предусмотренными в договоре.

ВРИД начальника Автобронетанкового управления комдив Ольшанский

РГВА. Ф. 31811. Оп. 4. Д. 10. Л. 13 - 16. Подлинник (11210).

7 января 1937 г. Из отчета начальника Главного управления морской судостроительной промышленности НКТП СССР Р. А. Муклевича о результатах работы заводов морского судостроения за 1936 г.¹*

Совершенно секретно.

Боевой флот

А. Подводные лодки

Выполнение правительственных заданий по сдачам и закладкам подводных лодок характеризуется следующей таблицей:

| ТИПЫ ПОДЛОДОК | СДАЧИ |  |  |  | ЗАКЛАДКИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задание | Выполнение |  |  | Задание | Выполнение |
|  |  | Сдано | Готовы и испытаны | Всего |  |  |
| БОЛЬШИЕ ПОДЛОДКИ |  |  |  |  |  |  |
| IV серия. Тип «Правда» | 3 | 3 | — | 3 | — | — |
| XI серия. Тип «Ленинец» | 4 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| XIV серия. Новый тип | — | — | — | — | 3 | 3 |
|  | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| СРЕДНИЕ ПОДЛОДКИ |  |  |  |  |  |  |
| V-бис-2, тип «Щука» | 4 | 4 | — | 4 | — | — |
| X серия, тип «Щука» | 21 | 21 | — | 21 | — | — |
| IX серия, тип «Немка» (Е-2) | 3 | 2 | — | 2 | — | — |
| IX серия бис, тип «Немка» (Е-2) | — | — | — | — | 9 | 6 |
|  | 28 | 27 | — | 27 | 9 | 6 |
| МАЛЫЕ ПОДЛОДКИ |  |  |  |  |  |  |
| VI-бис, тип «Малютка» | 8 | 8 | — | 8 | — | — |
| XII серия, тип «Малютка» | 1 | 0 | — | 0 | 5 | 5 |
|  | 9 | 8 | — | 8 | 5 | 5 |
| Всего по Главморпрому | 44 | 41 | 1 | 42 | 17 | 14 |
| Кроме того по заводу «Красное Сормово» (Главречпром) |  |  |  |  |  |  |
| Средние подлодки | 5 | 5 | — | 5 | — | — |

По сдачам остались невыполненными задания правительства по сдаче одной подлодки «Ленинец» на Дальзаводе, одной «Немки» IX серии на Балтзаводе и первой новой «Малютки» XII серии на заводе Судомех. Первая из этих подлодок уже начала ходовые испытания. Опоздание с ней произошло из-за поздней подачи дизелей. Сдача второй лодки «Немка» была назначена в плане условно: в зависимости от подачи дизелей германской фирмой МАН. Заказ этот явно саботируется фирмой, и поступление дизелей в СССР можно ожидать лишь в мае 1937 г. «Малютка» не могла быть сдана из-за опоздания проекта. Закладка трех «Немок» на Балтийском заводе не могла состояться вследствие непоступления стали на корпуса. Кроме указанных в таблице Балтийский завод закончил и сдал большую лодку «Л-55» после такой коренной перестройки и реорганизации, которая мало чем отличается от постройки лодки заново.

1936 г. является рекордным для нашей промышленности по введению в строй новых подводных лодок. В одном этом году введено в строй 47 новых лодок (включая Л-55) против общего числа 91 подлодки, построенных и сданных флоту после 1930 г., включая в это число 42 «Малютки».

Рост сдач подводных лодок в 1936 г. по сравнению с предыдущим 1935 г. виден из следующей таблицы:

| Типы лодок | 1935 г. |  |  | 1936 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число | Тоннаж | Мощность машин | Число | Тоннаж | Мощность машин |
|  | единиц | тонн | л. с. | единиц | тонн | л. с. |
| Большие подлодки | 1 | 1025 | 2600 | 7 | 6845 | 25 000 |
| Средние подлодки | 12 | 7020 | 16 440 | 32 | 19 200 | 54 620 |
| Малые подлодки | 12 | 1980 | 8220 | 8 | 1290 | 5480 |
| Всего: | 25 | 10 025 | 27 260 | 47 | 27 335 | 85 100 |

Б. Эскадренные миноносцы

Большим достижением 1936 г. является развертывание работ по постройке эскадренных миноносцев. В марте 1936 г. состоялось решение правительства форсировать первоначальную программу постройки эсминцев и заложить до 1 января 1937 г. вместо первоначально предполагавшихся 29 единиц 54 единицы, а также 6 построенных корпусов разобрать и отправить на Дальний Восток для монтажа и достройки²*. Это задание правительства выполнено, как это видно из следующей таблицы:

|  | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| Иметь заложенными до 1 января 1937 г. | 54 ед. | 54 ед. |
| Произвести спуски | 13 ед. | 9 ед. |
| Отправить на Дальний Восток для достройки | 6 ед. | 6 ед. |
| Вторично заложить на Дальнем Востоке | 6 ед. | 6 ед. |

Очень большой объем работы и связанные с ним трудности сопровождаются и некоторыми неудачами, в частности, отставанием по линии постройки турбин и механизмов, но основная директива правительства — поставить постройку эскадренных миноносцев во главу всей деятельности Главморпрома — выполнена. В связи с этим в 1936 г. объем работ по постройке боевых кораблей надводного флота увеличился в 2,5 раза против такого же объема в 1935 г. Нет никаких сомнений, что уже через весьма короткий промежуток времени наша промышленность начнет выпускать готовые эсминцы с теми же темпами и быстротой, с которой научилась строить подводные лодки, хотя эта задача и является технически гораздо более сложной.

В. Прочие боевые суда

Выполнение заданий по этой группе судов видно из следующего:

| ТИПЫ КОРАБЛЕЙ | СДАЧИ |  |  |  | ЗАКЛАДКИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задание | Выполнение |  |  | Задание | Выполнение |
|  |  | Сдано | Готово и испытано | Всего |  |  |
| НОВЫЕ КОРАБЛИ |  |  |  |  |  |  |
| Крейсеры | — | — | — | — | 2 | 1 |
| Лидеры эсминцев | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Сторожевые корабли | 6 | 4 | 2 | 6 | — | — |
| Быстроходные тральщики | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Линкор «Парижская коммуна» | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Крейсер-заградитель «Марти» | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Эсминцы | 3 | 3 | — | 3 | — | — |
| Большие подлодки Д-4 и Д-6 | 2 | 2 | — | 2 | — | — |
| Малые подлодки А-4 и А-5 | 2 | — | 1 | 1 | — | — |
| Средняя подлодка «Форель» | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Плавбаза «Кронштадт» | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Минный заградитель на Дальнем Востоке | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| Учебный корабль «Свирь» | 1 | 1 | — | 1 | — | — |

Примечания: 1) Весь материал, который требуется для закладки второго крейсера Николаевским заводом «Марти» обработан, и от заказчика получен соответствующий платеж. Физическая закладка не могла состояться, т. к. стапель занят еще первым крейсером вследствие задержки с получением брони.

2) Лидер, начатый постройкой на заводе «Орландо» в Италии в эту таблицу не включен.

Г. Отправки кораблей для достройки на Дальний Восток

Выполнены полностью, как это видно из следующей таблицы:

| Тип корабля | Заводы |  | Отправки на ДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строитель | Достройщик | Задано | Выполнено |
| Лидеры эсминцев | НГЗ «Марти» | Амурзавод | 1 | 1 |
| Эсминцы серийные | НГЗ «Марти» | Амурзавод | 2 | 2 |
| Эсминцы серийные | НГЗ «Марти» | Дальзавод | 4 | 4 |
| Большие подлодки XIII серии | НГЗ «Марти» | Дальзавод | 3 | 3 |
| Большие подлодки XIII серии | Балтзавод | Дальзавод | 2 | 2 |
| Всего: |  |  | 12 | 12 |

…³*

II. Выполнение товарной продукции по реализации

В соответствии с постановлением правительства заводы Главморпрома в 1936 г. были обязаны сдать Наркомату обороны товарную продукцию и получить за нее 581 млн. руб. Фактически от Наркомата обороны получены платежи на сумму 569 млн. руб., т. е. выполнение составило 98% задания. Приводимая ниже таблица показывает выполнение реализации товарной продукции НКО отдельными заводами Главморпрома и главнейшими контрагентами.

| Заводы | План по нов[ым] плат[ежным] таблицам (в тыс. руб.) | Выполнение по нов[ым] плат[ежным] таблицам (в тыс. руб.) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Балтийский завод им. Серго Орджоникидзе | 100 218 | 107 365 | 107 |
| Завод им. Жданова | 79 749 | 80 498 | 101 |
| Завод им. Марти | 70 637 | 71919 | 102 |
| НГЗ им. А. Марти | 130 191 | 140 421 | 108 |
| НГЗ им. «61» | 39 580 | 32 199 | 81 |
| Севастопольский завод им. Серго Орджоникидзе | 46 552 | 47 165 | 101 |
| Дальзавод им. Ворошилова | 45 297 | 45 295 | 100 |
| Амурский завод | 6009 | 5435 | 90 |
| Судомех | 12 825 | 12 822 | 100 |
| Завод № 103 | 5874 | 6168 | 105 |
| ЦКБС № 1 | 785 | 527 | 67 |
| Судопроект | 460 | 378 | 82 |
| Итого по предприятиям Главморпрома | 538 177 | 550 192 | 102 |
| ХТГЗ | 14 345 | 3000 | 21 |
| Кировский завод | 9245 | 900 | 10 |
| Коломенский завод | 11953 | 9752 | 81 |
| «Орландо» | 7280 | 5280 | 72 |
| Итого по глав[ным] к[онтр]агентам | 42 823 | 18 932 | 44 |
| Всего по плану заказов НКО | 581 000 | 569 124 | 98 |

III. Вспомогательный флот

Ход сдачи судов вспомогательного флота приведен в следующей таблице:

| Название кораблей | Требовалось сдать | Сдано и предъявлено к сдаче |
| --- | --- | --- |
| Гидрографические суда типа «Океан» | 3 | 3 |
| Гидрографические суда типа «Ост» | 4 | 3 |
| Гидрографические суда типа «Камчадал» | 3 | 0 |
| Транспортные суда НКВода | 9 | 5 |
| Рыболовные траулеры | 5 | 4 |
| Плавлодки большие | 2 | 1 |
| Буксиры в 400 л. с. | 6 | 1 |
| Торпедные транспорты | 4 | 4 |
| Минные и сухогрузные баржи | 6 | 6 |

IV. Характеристика развития работ по постройке боевого флота

В отчете за 1935 г. были приведены данные, характеризующие ход развития постройки боевых судов для Наркомата обороны, начиная с 1929 г. Пополняю эти цифры соответствующими данными за 1936 г.

В 1936 г. было введено в строй 47 новых подлодок (включая «Л-55»). Водоизмещение этих лодок составляет 27 тыс. т и мощность главных дизелей — 85 100 л. с. Кроме того, в строй введено: 1 лидер, 4 сторожевых корабля и 6 быстроходных тральщиков, всего — 11 единиц с водоизмещением 6880 т и мощностью машин в 116 400 л. с. Таким образом, в 1936 г. в строй введено всего 58 новых боевых единиц с водоизмещением 33 880 т и мощностью машин 201 500 л. с. По существу для характеристики работы в 1936 г. судостроительной промышленности в деле создания боевого флота к этим цифрам следует присоединить еще 1 лидер на Черном море и 1 быстроходный тральщик на Балтийском море, уже начавшие ходовые испытания в море до 1 января 1937 г. При этом указанное выше число боевых судов, законченных в 1936 г., возрастает до 60 ед. с водоизмещением 36 тыс. т и мощностью машин 274 500 л. с.

В основном, рост морских сил происходил до сих пор за счет развития подводного флота. 1936 г., особенно, скачком, поднял состав нашего подводного флота, что видно из следующих цифр:

|  | до 1936 г. | в 1936 г. |
| --- | --- | --- |
| Построено и введено в строй подводных лодок | 91 ед. | 47 ед. |
| с водоизмещением | 40 440 т | 27 330 т |
| и с мощностью машин | 103 260 л. с. | 85 100 л. с. |

Изменился и состав строящихся подлодок. Если в число 91 подлодки входили 42 «Малютки», то в число 47 подлодок выпуска 1936 г. входит всего лишь 8 «Малюток». Выросла и сама «Малютка»: ее водоизмещение со 150 т увеличилось до 205 т, мощность дизеля — с 650 л. с. до 800 л. с.

Выросли и остальные лодки. Большие подлодки XIV серии имеют водоизмещение около 1500 т и мощность машин около 9000 л. с. вместо 1025 т «Ленинцев» с мощностью машин в 2200 л. с. Выросли и подлодки среднего тоннажа, так как «Щуки» с водоизмещением 585 т и дизелями в 1600 л. с. сменяются «Немками» с водоизмещением 825 т при мощности машин 4000 л. с. Впервые на Дальнем Востоке появились большие подлодки, пригодные для глубоких крейсерских операций. Сейчас их 3 единицы, в феврале войдет в строй четвертая.

Введение в строй в 1936 г. большого числа новых подводных лодок особенно резко усилило подводный флот Балтийского моря. Если не считать подлодок старого типа («Барсы») и говорить только о вновь построенных, начиная с 1930 г., подлодках, то число таких лодок после 1936 г. изменилось на Балтийском море следующим образом:

|  | Больших | Средних | Малых |
| --- | --- | --- | --- |
| Число новых подлодок, плававших в Балтморе в 1935 г. | 3⁴* | 7 | 14 |
| Число подлодок, сданных Балтфлоту в 1936 г. | 4 | 16 | 8 |
| Всего: | 7 | 23 | 22 |

Если 1936 г. внешним образом был очень успешным по сдачам подводных лодок, то по внутренней структуре производства этот год является вместе с тем переломным⁵* по подготовке нашего судостроения к тому, чтобы уже в ближайший год развернуть выпуск эскадренных миноносцев в тех же темпах, в которых заводы Главморпрома научились строить подводные лодки. Основные трудности этой задачи падают на 1937 г.

V. Выполнение плана 1936 г. по объектам

Приведенные таблицы сдач и закладок судов, характеризующие выполнение в 1936 г. заводами морского судостроения основных заданий правительства, далеко не исчерпывают общего объема проведенной ими в 1936 г. работы. Поэтому привожу более подробный перечень этих работ.

А. Новые постройки судов боевого флота

Сданы: а) Большие подлодки: 3 ед. типа «Правда» на Балтийском море и 3 «Ленинца» (XI серия) на Дальзаводе. Кроме того 1 большая подлодка «Л-55», коренным образом перестроенная и модернизированная.

б) Средние подлодки: 1 подлодка серии V-бис-2 (№ 217, «Щука») на Дальзаводе и там же 9 подлодок X серии («Щуки» нового усовершенствованного типа). 9 подлодок той же серии X на Балтийском море и 3 — на Черном море. 3 подлодки серии V-бис-2 на Черном море. 2 подлодки «Немки» (Е-2) на Балтийском море. Завод «Красное Сормово», со своей стороны, сдал на Балтийском море 2 подлодки серии V-бис-2 и 3 подлодки X серии.

в) Малые подлодки: 3 «Малютки» серии VI-бис сданы на Черном море и 5 таких же подлодок — на Балтийском море.

г) Лидеры эсминцев: первый лидер «Ленинград» сдан на Балтийском море.

д) Сторожевые суда: 2 сторожевика сданы на Дальнем Востоке и 2 — на Балтийском море.

е) Быстроходные тральщики: на Черном море сданы 2 тральщика НКО и на Балтийском море — 2 тральщика НКО и 2 тральщика НКВД.

Закончены и подготовляются к испытаниям: а) один лидер («Минск») на Балтийском море и два лидера («Москва» и «Харьков») на Черном море; б) два сторожевых корабля на Балтийском море; в) одна подлодка XI серии («Ленинец») на Дальзаводе; г) один быстроходный тральщик на Черном море и два таких же корабля на Балтийском море.

Заложены на 1 января 1937 г.: а) 54 эскадренных миноносца; б) 3 больших подлодки XIV серии; в) 6 средних подлодок «Немок»; г) 5 подлодок XII серии (увеличенные «Малютки»); д) один легкий крейсер типа «Киров» на Балтзаводе. Для второго обработан весь нужный для фактической закладки металл; е) 6 быстроходных тральщиков на Черном море.

Спущены: а) крейсер «Киров»; б) 9 эсминцев; в) 2 подлодки XI серии и 4 подлодки XIII серии на Дальнем Востоке; г) 3 «Немки» на Балтийском море; д) 3 «Малютки» серии VI-бис на Черном море (сданы); е) 4 подлодки X серии на Черном море (из них 3 сданы); ж) 2 сторожевика на Балтийском море; з) 4 быстроходных тральщика на Балтийском море и 3 быстроходных тральщика на Черном море.

Б. Капитальные ремонты, перестройки и модернизации

Сданы: а) линейный корабль «Парижская Коммуна» на Черном море. В конце 1937 г. корабль снова поступит на Севастопольский завод для постановки на нем блистеров; б) крейсер-заградитель «Марти» на Балтийском море; в) плавбаза для подлодок «Кронштадт» на Балтийском море; г) учебный корабль «Свирь». В конце года корабль снова поступил на Ленинградский завод «Марти» для выполнения работ второй очереди; д) эскадренные миноносцы «Сталин», «К. Маркс» и «Незаможник»; е) две большие подлодки («Декабристы») и одна малая (тип АГ) на Черном море и подлодка «Форель» — на Балтийском море.

Ведутся работы на: а) крейсере «Профинтерн» (капитальная модернизация); б) эсминце «Фрунзе»; в) большой подлодке типа «Декабрист»; г) средней подлодке типа «Щука» № 103 на Дальзаводе; д) учебном корабле «Свирь» (работы второй очереди); е) минных заградителях «Яна» и «Эризань» (Дальзавод); ж) плавбазе «Нева»; з) корабле особого назначения «Тосно».

В. Вспомогательные суда

Сданы и предъявлены к сдаче: а) 3 больших гидрографических судна типа «Океан» («Седовы») и 3 малых типа «Ост» («Убеко»); б) 6 больших транспортных судов: «Кара», «Челюскинец», «Сызрань», «Калинин» (из капитальной перестройки), «Сахалин» (нефтевоз), «Коллективизация» (рудовоз); в) 4 рыболовных траулера; г) 2 буксира по 400 л. с.; д) 1 большой плавучий док.

Готовый нефтевоз «Азербайджан» не мог быть сдан, так как снятые Наркомводом крышки цилиндров дизелей для замены на другом аварийном теплоходе не возмещены еще полностью.

Находятся в постройке: а) 1 гидрографическое судно типа «Ост», 3 гидрографических судна типа «Камчадал» и 3 гидрографических судна типа «Рулевой»; б) 4 ледокола типа «Красин»; в) 2 больших ледокольных парохода типа «Севморпуть 1»; г) 1 лесовоз «Пинега»; д) 1 рудовоз; е) 1 нефтевоз «Донбасс»; ж) 1 нефтевоз «Пионер»; з) 1 рыболовный траулер; и) 2 больших плавдока; к) 4 больших буксира по 800 л. с. и 8 средних буксиров по 400 л. с.

Катерный флот и различные мелкие суда и баржи не перечисляются.

Торпедные катера

Отдельно должен быть освещен вопрос о постройке торпедных катеров.

Ленинградский завод им. Марти должен был в 1936 г. сдать 25 торпедных катеров IX серии и 25 катеров X серии. В процессе постройки была установлена необходимость на основании опыта эксплуатации ранее построенных катеров произвести серьезное усиление корпусов строящихся катеров, что потребовало переработки чертежей. По указаниям Управления морских сил постройка катеров X серии была приостановлена, в катерах же IX серии, постройка которых была уже продвинута слишком далеко, было решено применить местные подкрепления. Эти переделки привели к тому, что катера IX серии были закончены заводом «Марти» поздней осенью, когда производство испытаний из-за риска заморозков пришлось перенести с Балтики на Черное море. На 1 января 1937 г. из серии 25 шт. для производства испытаний на Черное море отправлен 21 катер, а остальные 4 будут отправлены туда же до 15 января 1937 г.

В задачу постройки торпедных катеров было внесено значительное осложнение также тем, что объем работ по заказу Управления морских сил на ремонтные работы и переделки на уже плавающих катерах значительно превзошел плановые предположения. Более 60% состава специального цеха, занимающегося постройкой катеров, пришлось откомандировать на эти работы в порты, на которых базируются торпедные катера. Стоимость произведенных работ превысила 12 млн. руб., что отвечает стоимости 30 единиц новых катеров.

Наряду с постройкой и ремонтом судов заводы Главморпрома выполняли в 1936 г. еще и другие заказы специального характера: артиллерийские установки, предметы минно-трального вооружения, компрессоры высокого давления, воздушные станции, торпедные аппараты и т. д. Выполнение этих заказов в общем протекало удовлетворительно в рамках принятых обязательств.

VI. Выпуск валовой продукции

Приводимые ниже цифры по выпуску валовой продукции не могут считаться окончательными, так как официальные отчеты заводов еще не закончены, но возможные некоторые последующие исправления как незначительные не повлияют на конечные выводы. Эти данные по выполнению валовой продукции и численному составу рабочих за 1936 г. таковы:

|  | В млн. руб. |  | В процентах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 1936 г. | Фактически | К плану 1936 г. | К 1935 г. |
| Выпуск валовой продукции с контрагентами | 663,0⁶* | 673,3 | 100,5 | 130,0 |
| Выпуск собственной продукции (без контрагентов) | 570,1 | 581,4 | 102,0 | 135,0 |
| Среднее списочное число рабочих | 48 920 | 48 512 | 99,2 | 108,0 |

По отдельным заводам успешность выполнения плана и рост производства характеризуется следующей таблицей выпуска валовой продукции:

|  | Процент выполнения плана |  | Рост своей продукции по сравнению с 1935 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С контрагентами | Без контрагентов |  |
| 1. Балтийский им. т. Орджоникидзе | 102,0 | 100,0 | 129,0 |
| 2. Завод им. т. Жданова | 95,0 | 101,0 | 148,0 |
| 3. Ленинградский завод им. Марти | 95,0 | 95,3 | 123,0 |
| 4. Николаевский завод им. А. Марти | 99,0 | 104,0 | 150,0 |
| 5. Николаевский завод им. «61» | 89,0 | 101,0 | 102,0 |
| 6. Севастопольский завод им. т. Орджоникидзе | 102,5 | 110,0 | 139,0 |
| 7. Судомех | 98,0 | 102,5 | 128,0 |
| 8. Завод № 103 | 103,5 | 103,5 | 126,5 |
| 9. Дальзавод им. т. Ворошилова | 95,0 | 99,0 | 105,0 |
| 10. Амурский завод | 117,5 | 115,0 | 568,0 |
| Средний процент по главку | 100,5 | 102,0 | 135,0 |

Приведенные цифры указывают, что в 1936 г. даже заводы, не в полной мере справившиеся со своей программой, все же показали очень большой рост по сравнению с 1935 г. К числу таких заводов следует, в частности, отнести завод им. т. Жданова, который при наличии ряда отставаний в выполнении поставленных ему задач все же показал рост почти в полтора раза по сравнению с 1935 г.

Особенно следует отметить хорошие результаты работы крупнейших заводов Главморпрома: Балтийского, Николаевского им. Марти и Дальзавода им. т. Ворошилова. Имевшие место осложнения с дизелями Коломенского завода привели к тому, что основная масса сдач подлодок Дальзаводом сгруппировалась на самый конец года. Тем не менее завод так сумел спланировать и провести свои работы, что к моменту прибытия дизелей на лодках были готовы все остальные работы, не связанные с дизелями и назначенные по плану сдачи всех подлодок (13 единиц) были выполнены кроме одной, которая будет сдана в феврале. Наиболее отстающим заводом в 1936 г. был Николаевский завод им. «61».

Общий характер развертывания работы заводов Главморпрома за несколько последних лет наглядно воспроизводится следующим графиком роста валовой продукции⁷*.

VII. Технические достижения

1. Большим успехом Балтийского завода следует считать быстрое продвижение постройки первого нашего легкого крейсера «Киров». Корабль этот был заложен 22 октября 1935 г. и спущен через 13 месяцев (30 ноября 1936 г.), причем спуск был произведен с совершенно необычной у нас высокой степенью готовности, а именно с монтированными котлами, главными турбинами и большим числом вспомогательных механизмов и трубопроводов. Сейчас в котлах уже поднят пар. С открытием навигации корабль пойдет в море на ходовые испытания. Опыт постройки «Кирова» показывает, насколько быстро можно строить корабли, когда неспущенный корпус ожидает котлов и механизмов, но вся «начинка» поставляется с опережением корпусных работ. Через две недели после спуска «Кирова» на его месте заложен следующий такой же крейсер № 270.

2. Лидер эсминцев «Ленинград» оказался чрезвычайно удачным в смысле мореходных качеств и особенно по своей ходкости. На официальных испытаниях корабль развил скорость около 43 узлов против 40 узлов по договору. Наличие резерва пара в котлах показывает возможность в дальнейшем после тренировки персонала достигнуть скорости даже в размере 44 узлов, что составляет свыше 80 км в час. За превышение скорости завод [им.] Жданова получает от Управления морских сил по договору премию в размере 3260 тыс. руб.

3. Чрезвычайно высокие качества проявили на сдаточных испытаниях подводные лодки «Немки» (тип Е-2) по чертежам «Дешимага» и типа «Правда». Это первые наши скоростные лодки, развивающие скорости при надводном положении 19-20 узлов вместо ранее принятых у нас скоростей 13-14 узлов. «Немки» являются помимо своих скоростных характеристик весьма совершенными лодками и в других технических отношениях. Что же касается до «Правд», то эти лодки показали прекрасную маневренную способность и мореходность. В свое время против лодок этого класса была развита большая полемика, в результате чего осуществление проекта лодки (автор Асафов) задержалось почти на два года.

4. Другие типы наших подводных лодок, а именно: «Щуки» и «Малютки», в свое время также вызывали большие упреки в своем якобы недостаточном техническом совершенстве. Однако опыт плавания теперь ясно показал всю ошибочность такой «заблаговременной» критики. В руках опытных командиров и при тренированном составе эти лодки все время ставят рекорды. Так например, непрерывное пребывание под водой на одной из лодок достигнуто 9 суток, плавание без возвращения в базу («автономность») доведено до 50-55 суток вместо 20 суток по спесификации («Щуки») и т. д. Все это указывает на то, что наша промышленность уже научилась проектировать и строить подводные лодки. Нужны лишь хорошие дизели.

5. Технические характеристики гидрографических судов типа «Океан» (быв. «Седовы») также значительно превысили спесификационные требования. Строитель судов Ленинградский завод «Марти» получает от Управления морских сил по этим судам обусловленную договором премию за качество в размере 400 тыс. руб. за корабль.

6. Можно отметить большие успехи в 1936 г. сталелитейных Балтийского и Николаевского заводов в отливке корпусов турбин. При изготовлении отливок корпусов турбин первых лидеров Николаевский завод совсем еще недавно отливал свыше сотни частей, чтобы отобрать из них 20 штук годных. В этом году оба завода отливают корпуса турбин для эсминцев с весьма удовлетворительным процентом брака. Значительная помощь в этом деле была получена от итальянцев. В то же время, несмотря на помощь тех же итальянцев, Новокраматорский завод весьма плохо справляется с такими же отливками. Большой брак делает и Кировский завод.

7. В течение 1936 г. была закончена техническая организация механического цеха № 3 на Ленинградском заводе им. Марти. В этом цехе сосредоточена постройка снарядных элеваторов и значительного ассортимента вспомогательных судовых механизмов. Выпуск этих изделий начался в самом конце 1936 г., но на 1937 г. на цех № 3 возложена уже программа с объемом по товарной продукции на сумму около 30 млн. руб.

8. С середины 1936 г. в бывшем вагонном цеху Николаевского завода Марти приступлено к организации постройки турбин для эсминцев и некоторых турбинных вспомогательных механизмов. Цех уже введен в работу и в ближайшем времени начинает выпуск продукции.

9. Балтийским заводом на основе итальянской технопомощи освоено изготовление винтов путем отливки с малыми припусками, устраняющими необходимость большой механической и ручной обработки.

10. В 1936 г. начал работать Амурский завод в Комсомольске. В постройке у завода находятся: 2 больших подводных лодки, 2 лидера эсминцев и 2 эсминца. Общий объем выпуска валовой продукции без контрагентов в 1936 г. составил около 15 млн. руб., на 1937 г. дается задание на выпуск той же продукции в размере около 80 млн. руб. Число рабочих завода уже сейчас доведено до 1200 чел.

11. Конструкторским бюро Главморпрома на коротком промежутке времени произведена разработка проектов кораблей «А» и «Б» в нескольких вариантах. Быстрота, с какой проекты были разработаны, при значительной степени глубины разработки, заслуживает быть отмеченной.

Приведенные выше основные итоги работы заводов морского судостроения в 1936 г. не должны заставлять думать, что в этой работе не было недочетов, иногда значительных. Однако в процессе самой работы эти недочеты непрерывно исправлялись, что и дало, в конечном итоге, возможность прийти к результатам, изложенным в отчете.

Своими достижениями наше морское судостроение обязано не только улучшенной работе заводов Главморпрома, но и улучшенной работе заводов тяжелой промышленности, поставляющих металл, оборудование и снабжение для судов, и в особенности тому повседневному и конкретному вниманию, которое оказывал нуждам морского судостроения лично нарком тяжелой промышленности т. Серго Орджоникидзе.

Начальник Главморпрома Р. Муклевич

Примечания:

¹* Отчет был отправлен И. В. Сталину, В. М. Молотову, С. Орджоникидзе, К. Е. Ворошилову, М. Л. Рухимовичу, В. М. Орлову.

²* ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 8. Л. 244-247.

³* Опущен пункт «Д», включающий график «роста числа боевых судов, построенных промышленностью СССР».

⁴* Три «Декабриста» плавают в Северном океане (Прим. док.).

⁵* В 1935 г. стоимость работ по постройке новых подлодок выражалась суммою около 150 млн. руб. и по постройке надводных боевых судов — 90 млн. руб. В 1936 г. соответствующие суммы суть 110 млн. руб. и 266 млн. руб. (Прим. док.).

⁶* Лимит, установленный НКТП и утвержденный Госпланом (Прим. док.).

⁷* График не публикуется.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 550. Л. 64-93. Подлинник.

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 12. Д. 308. Л. 40-69. Подлинник (15416).

Армия:

К 7 января ССС в Испании налетали 620 час.. 7 л погибли. Группа 15 стала интернациональной и в ней служило 12 испанцев (7 пилотов и 7 летнабов), 3 чеха, 2 американца и грек (7456, 8).

К 7 января 1937 г. ССС в Испании налетали в общей сложности 620 часов; семь советских летчиков погибли. К этому времени группа 15 уже являлась интернациональной. Кроме русских, в ней служили 12 испанцев (пять пилотов и семьлетнабов), три чеха и два американца, в дальнейшем появился и грек.

За первый год гражданской войны в Испании успели накопить некоторый опыт эксплуатации ССС в боевых условиях и выявить ряд существенных дефектов. Механики к штурмовику в обшем относились благосклонно. Техник Поляков в своем отчете написал: "Винтомоторная группа и сам самолет - неплохая машина". Но не без недостатков. Текли радиаторы. При хранении под открытым небом быстро корродировали алюминиевые трубки водяной системы. По этой причине поначалу выходило из строя до пяти самолетов в день. Трубки меняли на отожженные медные. А вот дерево в сухом климате Испании не гнило и не плесневело. Спускали воздух амортизаторы шасси. Обтекатели колес почти сразу сняли - после дождей глина местных аэродромов налипала на покрышки и забивала все внутри. Часто сталкивались с отказами турельных пулеметов ШКАС.

В феврале ночные бомбардировщики действовали против войск франкистов на западном берегу реки Харама. На полдороге от аэродрома ставили автомашину со светомая- ком. В 5 км от цели находилась световая стрела, указывающая направление. Бомбили по расчету времени (12034).

7 января 1937 года начальник автобронетанковых войск Киевского военного округа комбриг Игнатов докладывал начальнику АБТУ РККА комдиву Бокису по поводу одной из авиадесантных бригад:

«На основании директивы ГШ № 4\1\35935 13 авиа-десантная бригада с 1 января по 1 апреля 1937 года полностью развертывается до штата 15\690. По данному штату ей положено 24 Т-37 и 9 Д-8. В настоящее время бригаде за счет частей округа выделено для обучения личного состава 12 танков Т-37 и 6 бронемашин Д-8» (11284).

Внешняя политика:

7 января 1937 г. было ПИСЬМО НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР М.М. ЛИТВИНОВА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ФИНАНСОВ СССР Г.Ф. ГРИНЬКО О НЕДОВОЛЬСТВЕ АМЕРИКАНСКИХ ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШТОРГБАНКОМ КОНВЕРСИИ ЗАЙМОВ В США

Секретно.

1. Генконсул СССР в Нью-Йорке т. Арене обращает внимание НКВД на то, что порядок проведения Внешторгбанком конверсии займов в США вызвал обоснованное недовольство займодержателей. Эти последние через Шеровера жалуются на то, что конверсия была проведена без всякого предупреждения. Займодержатели указывают, что, согласно общепринятой практике, займодержателей предупреждают о конверсии по крайней мере за месяц для того, чтобы дать им время решить, продать ли им облигации или обменять их.

Обращая Ваше внимание на приведенную информацию, со своей стороны отмечаю, что справедливые нарекания займодержателей должны были бы быть учтены в будущем в случае конверсии других наших займов.

2. В своем письме на имя генконсула СССР в Нью-Йорке т. Аренса Шеровер спрашивает, как Внешторгбанк предполагает поступить в отношении тех займодержателей, облигации которых находятся на сохранении в Банке для внешней торговли. Эти займодержатели получат извещения о проведенной конверсии со значительным опозданием и все это время будут считать, что облигации их оплачиваются в соответствии с условиями выпущенного займа. Прошу не отказать информировать, как Вы считаете нужным производить расчеты с указанными займодержателями. Я полагал бы необходимым установить для этой категории займодержателей небольшой льготный срок, в течение которого облигации оплачивались бы на основаниях, определенных при выпуске займа.

Народный комиссар М. ЛИТВИНОВ

К сожалению, сумма, на которую Внешторгбанк выпускал облигации пока точно не известна.

АВПРФ. Ф. 05. On. 17. П. 135. Д. 94. Л. 1-1 об. Заверенная копия (11676).

За рубежом:

7 января 1937 Германия согласилась поддержать Британский акт неучастия в испанской войне в случае, если другие страны также последуют ему (2100).

7 января 1937 Польша подписала соглашение с вольным городом Данциг (3907,203).

7 января 1937 состоялась свадьба принца Бернарда и принцессы Юлианы, родителей нынешней королевы Нидерландов Беатрис (4962).

Авиапромышленность:

8-9 января 1937 года Алкснис писал письмо N 133110с Базилевичу.

При сем направляю Вам для сведения копию отчета дополнительных испытаний самолета Р-10 М-25 (ХАИ-5), проведенных в НИИ ВВС после замены мотора Райт-Циклон Ф3 на мотор М25Е и доводки стрелкового вооружения.

Отчет О дополнительных испытаниях самолета Р-10 М-25Е

При дополнительных испытаниях самолета Р-10 М25, после замены мотора РЦ-Ф3 на мотор М25Е и доводки стрелкового вооружения и задней экранированной турели МВ-2, получены следующие результаты:

Максимальная горизонтальная скорость на высоте 6100 м - 425 км/час, причем эта скорость не является предельной, так как еще не подобрана наилучшая регулировка винта Гамильтон, установленного на самолете.

Посадочная скорость самолета при закрытых цапах - 102 км/час, а при открытых Цапах - 93 км/час. Самолет устойчив, посадка проста.

Стрелковые точки как неподвижная в крыле, так и турельная работают хорошо: задержек в стрельбе в воздухе по вине установок не имелось.

Экранированная турель МВ-2 действует хорошо, вращение турели, после установки увеличенного компенсатора, стало значительно легче и работа с ней на скоростях до 300 км/час трудностей не представляет.

Обзор на экранированной турели хороший - лучший чем на всех других типах самолетов, состоящих на вооружении в ВВС.

По своим полетным свойствам самолет Р-10 М25 прост, легко освояем и к полетам на нем могут быть допущены летчики средней квалификации.

Выполнение ночных полетов на самолете Р-10 М25 легче и проще чем на самолетах Р-5 и Р-ЗЕТ.

Задняя кабина имеет универсальную фотоустановку для перспективной и плановой съемки (3838,137).

8 января 1937 г. Начальник и военком НИИ ВВС комбриг Бажанов утвердили Отчет о повторных полигонных испытаниях самолета И-16 с 4-мя пулеметами Шкас конструкции завода N 21

Цель испытания

В процессе полигонных испытаний выявить:

а) Устранение промышленностью дефектов указанных в отчете по первым испытаниям согласно акта N 25 от 25 июня 1935 г., утвержденного начальником ВВС командармом 2 ранга Алкснисом.

б) Надежность и безотказность действия крыльевой установки самолета И-16.

в) Безотказность подвода питания пулеметов, отвода звеньев и работы пулеметов после фигур высшего пилотажа.

г) Эксплуатация установки в целом на земле и в воздухе.

Заключение

1. 4-х пулеметная установка под пулеметы ШКАС на самолете И-16 изготовленная заводом N 21 повторные полигонные испытания не выдержала (3193).

8 января 1937 года начальник и военком НИИ ВВС комбриг Бажанов утвердил отчет о повторных испытаниях четырехпулеметного И-16 конструкции завода № 21, которые проходили с конца 1936 на Ногинском полигоне. Завод № 21 «перекинул» четырехпулеметную установку с И-161 на И-16 тип 5 – И-16М-25. Новая машина опять полуофициально получила индекс И-162 – военные это обозначение в переписке не использовали.

Ответственным исполнителем назначили военинжера 2-го ранга Воротникова, инженером по вооружению был все тот же военинжер 2-го ранга Ссорин. Поскольку достоинства И-161/162 в качестве легкого штурмовика выяснили еще летом, было решено в основном сосредоточиться на воздушной стрельбе. Всего было выполнено 8 полетов и расстрелян 3041 патрон, на земле пришлось расстрелять еще 3827 штук, поскольку испытания шли по принципу: полетали, постреляли и в тир. Ни одного полета без задержек и отказов вооружения не было, хотя при начальной пристрелке в тире особых проблем не было. В ходе испытаний пулеметы с газовым отверстием в 2,5 мм заменили другими – с отверстием 3 мм, но это проблем не решило. Постоянно забивались звеньеотводы, патроны попадали под зубчатый барабан, после фигур высшего пилотажа пулеметы переставали тянуть ленты, а после перезарядки вели лишь одиночную стрельбу. Причем, удавалось перезарядить в основном внутренние пулеметы, правда, при этом ручки перезарядки гнулись, внешние же пулеметы перезарядить не получалось вовсе. Помимо этого букета дефектов у всех пулеметов средний темп стрельбы был значительно ниже паспортных 1800 выстрелов в минуту и колебался в диапазоне 1040–1619 выстрелов в минуту. По каким-то неведомым причинам чаще других безотказно стрелял левый средний пулемет, но это не меняло общей картины.

В заключении к отчету было сказано: «4-х пулеметная установка по пулеметы ШКАС на самолете И-16, изготовленная заводом № 21, повторные полигонные испытания не выдержала…». Горьковчанам предлагалось в кратчайшие сроки устранить замечания, все-таки установить бомбардировочное вооружение и снова представить самолет на испытания (23033).

Другие оборонные отрасли:

8 января 1937. Постановление СНК СССР № 24 «Об организации в системе Наркомтяжпрома Главспецстали». (СЗ. 1937  № 8. Ст. 27.) (15460).

8 января 1937 года командир 45-го механизированного корпуса комдив Борисенко в своем письме о состоянии вверенной ему части начальнику АБТУ РККА Бокису писал: «...БАИ и БА-27. 11 машин БАИ и 21 машина БА-27 корпусу не положены. Учитывая отсутствие запчастей и ремонтных баз, а также то, что все машины БА-27 в течение ряда лет требуют капитального ремонта, прошу об их изъятии».

Сначала в АБТУ РККА было принято решение о перестановке БА-27 на железнодорожный ход и использовании их в качестве бронедрезин в бронепоездных частях. В том же году мастерские военного склада № 60 в Брянске провели работы по переводу нескольких бронемашин на железнодорожную колею. Проведенные в 1936—1937 годах испытания этих БА-27 показали хорошие результаты. Работы по переделке всех этих бронемашин в железнодорожные предполагалось начать в конце 1937 года.

Но летом 1937 года на броневой ремонтной базе № 2 (станция Митьково Ленинской железной дороги), которая помимо прочих машин ремонтировала и БА-27, под руководством конструктора Ашихмина разработали проект перестановки бронекорпуса БА-27 на трехосное шасси ГАЗ-ААА. В июле такой броневик, именовавшийся в документах БА-27 ГАЗ, был изготовлен и прошел испытания.

Боевая масса машины составила 4525 кг, максимальная скорость по шоссе 48 км/ч, а благодаря двум бензобакам (на 75 л каждый) значительно вырос запас хода, составлявший 420 км.

О результатах доложили в АБТУ РККА, и после рассмотрения проекта там было принято решение о модернизации всех БА-27. Причем хотя и было сказано, что «бронекорпус БА-27 может быть использован на шасси ГАЗ-ААА как броневик, если его пулестойкость удовлетворяет требованиям, предъявляемым к корпусам бронемашин», при перестановке никаких испытаний обстрелом не производилось. В документах АБТУ РККА такой бронеавтомобиль получил обозначение БА-27М, впоследствии оно за ним и закрепилось (11284).

Жизнь в ивнутренняя политика:

8 января 1937 в Ленинграде открылся музей Арктики (3960,13).

8 января 1937 в здании Никольской единоверческой церкви открыт музей Арктики и Антарктики - первый в мире музей такого рода (10739).

За рубежом:

8 января 1937 правительство США запретило поставки оружия в Испанию (3186).

Авиапромышленность:

9 января 1937 вышел приказ ПГУ НКОП N 01с:

"Для обеспечения выполнения трестом Союзмебель программы 1 кв. по сдаче авиалыж заводам НКОП:

1. ГК завода 39 С.В.И. к 10 января 1939 передать заводу 84 чертежи на металлическую часть, а тресту Союзмебель полный комплект окончательных чертежей лыж ДБ-3.

...

6. Директору завода 84 Мурашеву:

Изготовить для треста Союзмебель в 1 кв. 1937 150 комплектов кабанов и металлических деталей лыж ДБ-3 ( в т.ч. в январе - 20 комплектов)." (2146,1).

9 января 1937 корпорация Амторг подписала с Консолидейтед договор о лицензии на производство грузопассажирской ЛЛ по спецификации М-1294. Согласно договору Амторг получал один собранный самолет, рабочие чертежи, прочностные и аэродинамические расчеты, отчеты об испытаниях, инструкции по эксплуатации и т.п. Наши специалисты имели право знакомиться с производством в Сан-Диего, а американцы должны были направлять специалистов к нам. Хотели еще две лодки в разобранном виде. Срок готовности - до 1 ноября 1937. Сумма контракта - 237 тыс. долл., включая спец. оборудование (1085,115).

9 января 1937 года корпорация "Амторг" подписала с "Консолидейтед" договор о предоставлении лицензии на грузопассажирскую летающую лодку. Лодка описывалась как "арктическая" и специально оговаривалось наличие усилений корпуса и чертежей лыжного шасси. О военном применении не упоминалось. Согласно договору, "Амторг" покупал одни собранный самолет, рабочие чертежи, прочностные и аэродинамические расчеты, результаты продувок в аэродинамической трубе и протасок в гидроканале, отчеты об испытаниях, спецификации, различные инструкции, сметы и большое количество документации о технологии производства машины. Кроме того, американцы обязались ознакомить советских специалистов с заводом в Сан-Диего, где строились летающие лодки, и при необходимости посылать своих инженеров в Советский Союз для консультаций. Предусматривалось, что "Консолидейтед" в течение трех лет с момента подписания договора будет направлять в нашу страну материалы обо всех изменениях, вносимых в серийные машины. Общая сумма договора определялась в 237 тысяч долларов. Дополнительным письмом "Амторг" запросил еще две лодки в разобранном виде без моторов, приборов и оборудования. Для всех трех самолетов срок готовности определялся не позже 1 ноября 1937 года (3457,45).

Нет, договор был подписан еще 12 сентября 1936, а 9 января по разрешению американского военного ведомства он вступил в силу (2405,92).

9 января 1937 СССР подписал договор с фирмой Консолидейтед (3902,39).

С 9 января 1937 г. на три года заключался Договор на техническую помощь в строительстве двухмоторных цельнометаллических летающих лодок "Консолитейтед", которые при покупке рассматривалась как дальний разведчик и транспортный самолёт, на общую сумму 165000 $ Кроме того, была куплена одна целая лодка и задел деталей на 2247153 $. В серийное производство он был запущен под обозначением ГСТ, однако его освоение промышленностью тормозилось высокой трудоёмкостью конструкции. Выпуск начался в 1939 г. и в следующем году был окончательно прекращен. Все они были переданы в Главсевморпуть и Аэрофлот, где с успехом применялись под маркой МП-7. По некоторым источникам, эта летающая лодка так же имела обозначения РВУ-1 и "Амторг" (11507).

9 января 1937 г. представителем ГУАП т. Петровским и Амторгом подписаны два договора: первый на поставку 2-моторной летающей лодки «Консолидейтед» со сроками поставки 1 ноября 1937 г. ценой 247 500 долларов, и второй — на лицензию и техническую помощь по этому самолету, включая передачу нам всех производственно-технических материалов, спесификаций и технологических информаций с передачей чертежей приспособлений и специнструмента к 1 ноября 1937 г., но без допуска советских инженеров на завод фирмы для изучения производства, без перевода чертежей самолета в метрику и с получением дюймовых чертежей самолета лишь 1 мая 1938 г., общей суммой в 165 тыс. долларов, с оплатой в три срока; из них последний платеж в размере 50 тыс. долларов производится по окончании постройки у нас серийного самолета «Консолидейтед» и получении летных данных, гарантированных спецификацией фирмы. Договором предусматривается посылка в СССР 19 конструкторов и производственников за особую плату, не свыше 110 тыс. долларов в год. Эти специалисты должны помочь поставить производство и изготовить метрические чертежи самолета (15425).

СССР дополнительно заказал фирме задел материалов на два самолета, 10 комплектов литья, поковок и прессованных профилей, 1 комплект листовых материалов, 2 комплекта разных мелких материалов (болты, гайки, нормали и т. п.) и 3 комплекта приборов и оборудования самолета, со сроком поставки их 1 ноября 1937 г. на сумму 320 900 долларов. Были заказаны также шаблоны, штампы, модели для штампов и литье, со сроком поставки до 1 ноября 1937 г.

Кроме этого, достигнута договоренность с фирмой и получено гарантийное письмо на то, что она командирует в СССР 13 специалистов — конструкторов и производственников, которые должны будут на заводе № 31 совместно с нашими инженерами разработать метрические чертежи самолета «Консолидейтед» и помочь при постановке их в серийное производство (15425).

Другие оборонные отрасли:

9 января 1937 года нарком Оборонпрома Рухимович писал письмо № 1/91с Молотову.

Во исполнение постановления ЦИК от 8 декабря 1936 года представляю на утверждение проекты положения и структуры НКОП.

Структура НКОП

Производственные Гл. управления

Глававиапром

Гл. управление морского судостроения

Гл. артиллерийское управление

Гл. танковое управление

Гл. управление боеприпасов

Гл. военно-химическое управление

Гл. броневое управление

Гл. управление слаботочной электропромышленности

Гл. управление оптической промышленности

Гл. управление точной индустрии

Гл. управление аккумуляторной промышленности

Гл. строительное управление

Гл. управление учебными заведениями (5589, 1-6).

9 января 1937 года письмо № 1/92с Молотову

В существующем Гл. управлении военной промышленности сейчас сосредоточен ряд производств (артиллерия, танки, оптика)………

Заканчивая организацию в основном аппарата Наркомата, я считал бы целесообразным существующее Гл. управление военной промышленности разукрупнить на три Главка.

Прошу Вас разрешить организовать на базе Главвоенпрома (и его трестов “Спецмаштрест” и “ВОМП”, ликвидировав их как тресты) след. Гл. управления:

Артиллерийское (15 предприятий) – начальник Ванников Б.Л.

Танковое (10 предприятий) – Нейман К.А.

Оптическое (9 предприятий) – Кривицкий Е.Б. (5589, 7).

Жизнь и внутренняя политика:

9 января 1937 после непродолжительного пребывания в Турции и Париже Л.Д.Т. выехал в Мексику (3907,203).

9 января 1937 после непродолжительного пребывания в Турции м в Париже бивший видный коммунистический деятель Л.Д.Троцкий приезжает в Мексику.

9 января 1937 Л. Троцкий прибыл в Мексику (4962).

За рубежом:

9 января 1937 Италия запретила смешанные браки в своих африканских колониях (4962).

Авиапромышленность:

10 января 1937 вышел приказ N 02 ПГУ НКОП о начале серийного производства ДС-3 на заводе 84 в соответствии с договоренностью с фирмой Дуглас, достигнутой в 1936 (1168,18). Тогда это предприятие занималось ремонтом и переделкой самолетов гражданской авиации, а также сборкой ПС-9 из задела завода № 22 (3457,51).

Текст:

"На основании постановления СТО о внедрении в серийное производство лицензионных самолетов Дуглас, Глен-Мартин 156 и Вулти В-11:

1. Организовать серийное производство на заводах:

а) Дуглас с 2хРайт-Циклон в пассажирском и транспортном вариантах на заводе 84 (Москва).

б) Глен-Мартин 156 4хРайт-Циклон в варианте бомбардировщика дальнего действия на заводе 30 (Иваньково).

в) самолет Вулти В-11 с Райт Циклон в варианте штурмовика на заводе 1 (Москва).

2. Ответственность за внедрение в серийное производство лицензионных машин и проработку конструкции под военный вариант возлагаю:

а) по с Дуглас на директора завода 84 Мурашева и к Мясищева

б) по с Вулти на директора завода 1 Сидора и ГК Кочеригина

...

8. Директору завода Мурашеву совместно с Гипроавиа разработать проект организации на заводе 84 серийного производства Дуглас

9. Директору завода Сидора совместно с Гипроавиа разработать проект организации на заводе 1 серийного производства Вулти." Нач. ПГУ М.М.К. (2155,6).

10 января 1937 года была подготовлена справка Молотову В.М.

Конструктор мотора М-44 Сердюков, работающий в ЦИАМе в письме на Ваше имя просит дать ему возможность довести до конца работу по мотору.

Сердюков дважды (в 1934 и 1935 г.г.) обращался к Сталину за помощью по продвижению М-44 и, несмотря на то, что оба раза Сталин, как пишет Сердюков (см. Его письмо) этому вопросу уделял внимание, работы по мотору ЦИАМом все же ведутся.

Разработку проекта мотора М-44 мощностью 2000 л.с. Сердюков начал по заданию ЦИАМа ……..

В 1933 году при испытании мотора на станке без нагнетателя были обнаружены следующие основные дефекты его:

недостаточная прочность нижнего картера,

неудовлетворительная работа коренных подшипников.

В результате этого работы по доводке мотора Институт прекратил и нового экземпляра М-44 не делал.

Постановлением СТО от 14 августа 1934 года № К-91сс мотор М-44 включен в план опытного моторостроения на 1934-35 г.г. со сроком предъявления на гос. испытания 1 марта 1935 года.

Постановлением от 27 февраля 1935 года № С-14сс СТО обязал "ГУАП приступить к изготовлению морского варианта мотора М-44 (ГМ-44) мощностью в 1600 л.с." с предъявлением на гос. испытания 1 января 1936 года. Срок был повторен в постановлении СТО № С-39сс от 16 апреля 1935 года в утвержденном плане опытного строительства самолетов и моторов на 1935-1936 г.г.

Постановлением СТО № ОК-4сс от 8 января 1936 года мотор включен в план опытных работ на 1936-1937 г.г. в морском варианте (ГМ-44) с предъявлением на гос. испытание 1 января 1937 года.

Несмотря на приведенный ряд правительственных решений по М-44 ГУАП снял мотор с плана …. работ 1936 года как авиационный вариант, вследствие неясности перспектив мотора мощностью …………, в связи со снятием с программы 1935 года сверхмощного самолета, на котором возможно применение этого мотора и затруднений с эксплуатацией его из-за сложности состава топлива …… бензина, 80% бензола и 4 см куб. этиловой жидкости).

ГМ-44 в процессе заводских испытаний также выявил ряд дефектов, которые по справке ГУАПа при доводке мотора изжить не удалось и в июле 1936 года по нему работы в ЦИАМе были приостановлены.

По мнению ГУАП мотор ГМ-44 также не имеет перспектив и может быть заменен форсированным ГМ-34.

Результаты, полученные конструктором Сердюковым в итоге пятилетней работы как на опытной …. цилиндровой установке, так и на моторе М-44 в целом, дают по его заявлению исключительные ………… в развитии мощного и экономичного мотора со следующими данными:

Мощность – 3000 л.с.

Высотность – 5000 м

Вес мотора – 1500 кг

Расход топлива и масла – 180-190 гр. (л.с.) час

Мотор рассчитан на работу с этиленгликолевым охлаждением, что дает уменьшение радиаторов. ………… - увеличение скорости самолета.

Конструктор самолета Болховитинов дает следующее заключение по М-44:

по сравнению с АМ-34ФРН М-44 дает на всех высотах увеличение скорости, в частности на высоте на 40 км/час;

сбрасываемый груз самолета ДБА с 2 М-44 увеличивается на 800 кг (на самолете ДБА с 4хМ-34 сбрасываемый груз – 2000 кг);

по сравнению с М-100 мотор М-44 дает преимущество в скорости на 50 км/час;

большая мощность М-44 значительно уменьшает длину разбега привзлете;

для дальних бомбардировщиков иметь два силовых агрегата проще и легче, чем четыре в эксплуатации и конструкции.

Болховитинов считает, что М-44 необходим для бомбардировочной авиации.

Приведенные им выше сравнительные данные по М-44 получены путем расчетов, произведенных КБ завода № 22 и ВВА.

Конструктор Калинин, основываясь на расчетных данных характеристики тяжелого самолета с мотором М-44, считает вполне целесообразным постройку и дальнейшее форсирование мотора М-44, необходимо быстрее получить мощность в 2500-3000 л.с.

Запрошенный Алкснис, отмечая дефекты мотора М-44, установленные при испытании его в ………… докладывает, что даже при получении расчетной мощности 2000 л.с. мотор М-44 по своим характеристикам в отношении:

удельного веса (0,8 кг/л.с.).

литровой мощности (15 л.с. литр).

большой размерности мотора

сложности производства и эксплуатации

……… удовлетворять требованиям ВВС, поэтому был снят с плана опытного строительства как авиационный вариант.

По мнению Алксниса предложение Сердюкова о возможности получения на базе М-44 мотора ………. л.с. не реально, а потребует создания нового мотора, что не целесообразно.

Орлов в своем заключении докладывает, что мотор М-44 (в морском исполнении ГМ-44) ………… для морского флота как мотор, облегчающий строительство мореходных торпедных катеров и …… ими и настаивает на скорейшем окончании опытных работ по М-44 с последующим внедрением ……….. в серийное производство.

Положение дел с М-44 представляет интерес с той стороны, что этот мотор, как это видно ………….. конструкторов самолетов, является довольно серьезным конкурентом мотора АМ-34 конструкции главного инженера ЦИАМа Микулина.

Прошу указаний включить вопрос о моторе М-44 в повестку заседания КО и разослать материал …………..(3527, 152).

10 января 1937 вышел приказ НКОП N 02сс о широком испытании в войсковых условиях самолетных и танковых бензобаков, запротектированных по способу НИИ-1 и НИИ резиновой промышленности (2422,4).

10 января 1937 вышел приказ НКОП № 02сс. Об изготовлении самолетных и танковых бензобаков по способу Стеженского. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 8-10) (15244).

10 января 1937г. по пр. НКОП № 02сс заводу № 1 поручен выпуск протестированных топливных баков: 100 баков для И-15, 31 комплект (124 бака) для P-Z (11982).

10 января 1937 г. по пр. НКОП № 02сс заводу № 21 (Завод № 21 ИМ. Енукидзе ВСНХ, НКТП, Орденоносный завод № 21 им. С. Орджоникидзе НКОП, НКАП, МАП, Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе, Горьковское авиационное ПО (ГАПО) им. С. Орджоникидзе, Р-6719, Нижегородское АПО, Нижегородский государственный авиационный завод (НГАЗ) «Сокол», ОАО «НАЗ «Сокол» / г. Нижний Новгород, 1 п/я 6 «Сила» (1929-ЗО г.); Канавино п/я 9 «Сила» (1930 г.-);  г. Горький, 35 Сталинский р-н ул. Советская (1937 г.)/ /603035  г. Нижний Новгород ул. Чаадаева, 1 тел. 46-75-01/) поручен выпуск 93 протектированных топливных баков для И-16 (11982).

10 января 1937 г. начальник и военком НИИ ВВС комбриг Н.Н.Бажанов утвердил подготовленный к концу 1936 года отчет по полигонным испытаниям РС-82 с истребителей И-5. Ответственный исполнитель - начальник 2 отделения 4 отдела НИИ ВВС РККА военинженер 2 ранга Г.И.Глушенко. Цель испытания - определить боевые свойства и эксплуатационные особенности установок под РС-82 стрельбой на земле и воздухе.

На испытаниях выполнили 693 выстрела, из них 159 на земле и 534 в воздухе. Для предохранения обшивки крыла самолета от ожоге ч. его между 5-й и 8-й нервюрами обшили листами дюраля толщиной 0.3 мм, прикрепив их шурупами к нервюрам. В местах крепления установки в крыле выполнили отверстия, сквозь которые пропустили скобы, находящиеся снизу плоскости.

Монтировали установки, как и жестко установленные пулеметы - по оси линии прицеливания. Для этого самолет устанавливали в линию горизонтального полета в 50 м от вертикальной мишени. На ней прибивали черный кружок, предварительно совместив его с центром перекрестия прицела. От центра кружка вешали отвес, а измерив расстояние от оси прицела до центра одной из установок, откладывали его на мишени в стороны от отвеса и подвешивали еще два отвеса.

В центральный агрегат одной из установок вставляли специальные кольца для наводки: в передний его обрез - с перекрестием, в задний -с отверстием в центре. Визируя боковой отвес, подводили агрегат, а запускал придав установке заданный угол квадрантом, жестко закрепляли ее. Прицеливаясь по кольцам агрегата, прибивали черный кружок па отвесе и закрепив расстояние между центром кружка прицела и центром кружка агрегата по вертикали, откладывали это расстояние на отвесе второго агрегата и прибивали третий кружок. Перенося визирные кольца на второй агрегат «установку приводили» таким образом, чтобы кружок на мишени совместился с центром перекрестия визирного кольца агрегата и жестко закрепляли агрегат. Таким образом, получали «параллельный веер наводки».

Для заряжания установки шестью РС-82 требовалось два человека и 7 мин времени. Перед заряжанием проверяли наличие тросов и карабинов выдергивающих чеку трубки и надежность контактов электропроводки как к агрегату, так и к колодке ЭСБР-3. Затем брали снаряд, проверяли установку трубки, ус крыльчатки устанавливали вертикально относительно ведущих штифтов. Чтобы не сломать ус, снаряд клали передними направляющими штифтами на полку направляющих полозьев в задней части стрелкового агрегата так, чтобы кольцо чеки находилось вверху (в крайнем случае, сбоку) для облегчения выдергивания чеки.

• Резким движением проталкивали снаряд вперед, чтобы передние штифты проскочили защелки.

К эксплуатационным дефектам относились частые обрывы троса, (выдергивающего предохранительную чеку (63 случая) дистанционной трубки. Обрыв троса или карабина вызывал отказ действия дистанционной трубки, и снаряд превращался всего лишь в разогнувшуюся болванку. Испытатели рекомендовали не столько увеличить сечение троса, сколько подобрать его материал. Сама конструкция с тросом для выдергивания чеки трубки оказалась неудобной - он, попадая между снарядом и направляющими, делал задиры и забоины на полозьях. Кроме того, процесс присоединения троса к карабину чеки дистанционной трубки занимал много времени (4 мин из 7, уходящих на зарядку) и создавал неудобства, поскольку все время приходилось его цеплять, лежа под плоскостью. Сами карабины также были неудобны в эксплуатации, так как часто отрывались или разгибались (51 случай).

Присоединение проводника с внутренней стороны агрегата неудобно, так как под действием выстрела он перегорал или обрывался - требовалось перенести место его крепежа на внешнюю сторону. Крепление проводника пиропатрона малоразмерной гайкой было тем более неудобно - из-за ее малой I(лошади электроконтакт был ненадежным. Испытатели просили заменить ее барашком. В двух случаях крепления агрегата к самолету сломались при посадке, что потребовало дюраль заменить сталью.

Таблица 1.53 Результаты наземной стрельбы снарядами РОС-82 с истребителя И-16

| Время срабатывания Дистанционной трубки АГДТ-А. С | Рассеивание по: |  |  | Средняя : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дальности, м | направлению, м | высоте, м | дальность разрывов, м | скорость снаряда, м/с |
| 2 | 21 | 22,5 | 14.3 | 561 | 280 |
| 3 | 28 | 21,4 | 15,3 | 730 | 250 |
| 5 | 34.7 | 25,5 | 27,8 | 1340 | 249 |

(11402).

10-14 января 1937 г. Тренировочные учения 109 авиабригады в ЗабВО по выливанию СОВ. Мишени были размещены на химическом полигоне ЗабВО (73-74 км, район нынешних станций Ясногорск-Забайкальский и Ясная). В качестве ОВ использовался раствор иприта, не замерзающий при температурах до −30o. При установке ВАПов на самолеты было обнаружено подтекание иприта. Вывод: «Широкое применение СОВ авиацией в зимних условиях… возможно» (17133).

Другие оборонные отрасли:

10 января 1937 г. по пр. НКОП № 02сс от заводу заводу (Механический завод № 7 ВСНХ, «Санкт-Петербургский арсенал», Санкт-Петербургский Орудийный завод им. Петра I, Механический артиллерийский завод «Арсенал Петра Великого», Ленинградский государственный механический артиллерийский завод «Красный Арсенал» ВСНХ, ГС машиностроительный завод № 7 им. 1-го Мая НКТП, НКОП, ГС завод № 7 им. М.В. Фрунзе НКВ, MB, МОП, ГКОТ, Ленинградский завод им. М.В. Фрунзе (ЗИФ), ПО «Арсенал» им. М.В. Фрунзе MOM, АООТ «ЗПТ «Арсенал», АООТ «Холдинговая компания (ХК) «Арсенал», ОАО «Машиностроительный завод (МЗ) «Арсенал» /г. Санкт-Петербург, г. Петроград; г. Ленинград, 9 п/я 671 (1937г.)/ /195009 г. Санкт-Петербург ул. Комсомола, 1/3 тел. 542-28-46, 542-79-00/) поручен выпуск 1100 протектированных топливных баков для танка Т-26. Приказом № 0031 от 8 февраля 1937 г. предписано создать к 1.01.1938г. мощности по выпуску: 76-мм полевой пушки обр. 1902/30 г. - 1480 шт. в год, 82-мм миномета - 2400 шт. (11982).

10 января 1937 вышел приказ НКОП № 04сс. Об организации комиссии в связи с представлением в правительство мероприятий и капиталовложений для выполнения программы вооружений боевых кораблей. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 11-13) (15244).

Жизнь и внутренняя политика:

10 января 1937 приговорен к казни бывший лидер советского комсомола Л. Шацкий (4962).

10 января 1937 расстреляны ветераны русской революции Рютин, Смилга, Залуцкий (4962).

Авиапромышленность:

11 января 1937 года письмо в УВВС командарму 2 ранга Алкснису

По указанию Молотова В.М. вторично прошу срочно представить заключение по докладу Туполева "Об установке дизеля АН-1 на самолетах ДБ-3", направленному Вам 28 октября 1936 года при № 2289/ко (3527, 197).

11 января 1937 ПГУ НКОП был получен первый вариант тактико-технических требований к самолету Иванов (2169,139).

11 января 1937 г. материалы к эскизному проекту были представлены к рассмотрению. В пояснительной записке, сопровождающей проектную документацию, указывались основные изменения, вносимые в И-15бис:

1. По сравнению с И—15, который рассчитан на коэффициент перегрузки 12 и соответствовал нормам прочности 1930 г., И—15бис рассчитан на коэффициент перегрузки 13 по нормам прочности 1934 г.

2. Двигатель Райт “Циклон” Р-3 заменяется на более мощный М—25В, крепление его моторамы с целью устранения вибраций осуществляется с использованием резиновых амортизаторов типа “Лорд”.

3. Кольцо “Тауненда”, прикрывающее головки цилиндров двигателя, заменяется на капот типа КАСА.

4. Ступица воздушного винта прикрывается коком (обтекателем).

5. Моторная установка оборудуется радиатором охлаждения масла.

6. Устанавливается всасывающий патрубок скоростного напора воздуха.

7. Самолет имеет нормальный верхний центроплан бипланного типа без “чайки”. Размах верхнего крыла увеличен до 10200 мм, несущая площадь увеличена до 22,3 м2 в связи с возросшим полетным весом и стремлением обеспечить прежнюю нагрузку на крыло.

8. Улучшено обтекание фюзеляжа, установлен сдвижной фонарь летчика.

9. Костыль оборудован небольшим колесом.

10. Основные колеса размера 700x100 мм заменены на размер 700x150 мм.

11. Для обеспечения удобства запуска двигатель оборудован самопуском “Эклипс”.

Из этих заявленных изменений не все впоследствии осуществились на практике. Большинство серийных И—15бис оборудовались обычным костылем со сменной стальной

пятой — небольшое цельнолитое резиновое костыльное колесо устанавливалось с 1939 г. Интересно получилось с обтекателями на колесах шасси. На старом И—15 обтекатели поначалу ставились, затем от них отказались: внутрь набивалась трава, грязь, трудно оказалось осматривать сами колеса и регулировать тормоза. На И—15бис ради небольшого выигрыша в скорости к обтекателям вернулись, в серии самолеты с ними строили, но в практической жизни их опять таки старались не использовать. Применение закрываемого фонаря кабины, как известно, планировалось еще в первоначальном проекте И—15 в 1932 г. Однако в серии И—15 строили с небольшим козырьком из плоских граней. В 1937 г. Поликарпов вновь попытался внедрить на И—15 закрываемый фонарь. Прорабатывалось несколько вариантов, с открытием подвижной части вперед, вбок и назад. Несмотря на приложенные усилия, на практике не прижилось ничего. Опытный И—15бис и первые серийные машины имели козырек округлой формы, увеличенных по сравнению с прежней моделью размеров. Летчики новый козырек не одобрили, утверждая, что он бликует на солнце и дает искажения на посадке. Как удовлетворяющий назывался козырек, установленный на итальянском истребителе Фиат СК.32. В результате форма козырька пилота на И—15бис получила более простую конфигурацию, а его размеры определила установка оптического прицела ОП—1 с двумя дублирующими механическими кольцевыми прицелами (10547).

11 января 1937 г. материалы к эскизному проекту И-15бис были представлены к рассмотрению. В пояснительной записке, сопровождавшей проектную документацию, указывались основные изменения, вносимые в И-15бис.

По сравнению с И-15, который рассчитывался на коэффициент перегрузки 12 и соответствовал нормам прочности 1930 г., И-15бис рассчитали уже на коэффициент 13 по нормам 1934 г. Планировалось также заменить центроплан верхнего крыла типа «чайка» нормальным. В связи с возросшим полётным весом и стремлением обеспечить прежнюю нагрузку на крыло, размах верхнего крыла увеличили до 10,2 м, а его площадь - до 22,3 мг. Форму фюзеляжа несколько облагородили, предусмотрели закрытый фонарь пилотской кабины.

Мотор М-25 заменили на более мощный М-25В. Крепление моторамы для устранения вибраций осуществлялось с использованием резиновых амортизаторов типа «Лорд». Вместо узкого кольца Тауненда, прикрывавшего только головки цилиндров мотора, намеревались использовать цилиндрический капот типа МАСА. Втулку воздушного винта прикрыли коком. В состав мотоустановки ввели маслорадиатор. Для запуска двигателя решили применить электроинерционный стартёр «Эклипс».

Хвостовой костыль заменялся хвостовым колесом, на основных стойках использовалась более широкая резина размерами 700x150 мм (вместо 700x100 мм).

Не всё из перечисленного впоследствии было внедрено на практике. Большинство серийных И-15бис оборудовались обычным костылём со сменной стальной пятой - небольшое цельнолитое резиновое костыльное колесо ввели на серийных машинах только в 1939 г. Достаточно интересно получилось с обтекателями колёс шасси. На старом И-15 обтекатели поначалу ставили, затем от них отказались - внутрь набивались трава и грязь, которые не позволяли перед полётом осматривать колёса и регулировать тормоза. На И-15бис ради небольшого выигрыша в скорости к обтекателям вернулись, в серии самолёты с ними строили, но в частях их опять-таки старались не использовать (12294).

11 января 1937 г. материалы к эскизному проекту И-15бис были представлены к рассмотрению. И-15бис имел более мощный двигатель М-25В, капот NACA вместо кольца Тауненда и «нормальный» верхний центроплан без «чайки». Размах верхнего крыла увеличили до 10,2 м, площадь крыльев в связи с возросшим полетным весом и стремлением обеспечить прежнюю нагрузку на крыло увеличили до 22,3 м2.

Строить И-15бис решили на московском авиазаводе № 1 им. Авиахима, для его скорейшего внедрения в производство здесь организовали небольшое серийное КБ под руководством заместителя Поликарпова М.Н. Тетивкина. Первые несколько «бисов», в число которых входили и опытные, строили весной 1937 г. (19107).

11 января 1937 вышло распоряжение N 02 ПГУ НКОП:

"Для немедленного развертывания работ по строительству серии АИР-4 на комбинате 150...(2 машины выпустить к 1 марта 1937) А.Н.Т. (2155,11).

11 января 1937 Боев сообщил, что договор с Северский на поставку двухместного истребителя и амфибии с техпомощью по обоим самолетам подготовлен и просил разрешения разрешения подписать его. В ответ на эту телеграмму Логановский дал указание Боеву, чтобы Шаламов и Базенков всесторонне изучили обе машины, ознакомились с технологией производства и дали свое соответственное заключение (3829,7).

11 января 1937 г. начальниками кафедр тактики и огневой подготовки Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского в своем отзыве отмечали, что самолёты с ракетным двигателем дадут резкое превосходство над самой совершенной техникой противника и что дальнейшая работа над ракетным двигателем и его внедрением в авиацию являются необходимым и перспективным делом [269] (17489).

11 января 1937 года была подготовлена объяснительная записка к плану опытного самолетостроения

Основной целью плана 1937 года является обеспечение массового выпуска самолетов с непрерывным повышением их летно-тактических, производственных и эксплуатационных качеств.

Поэтому основное внимание в работах сосредотачивается на тех самолетах, которые уже освоены или осваиваются в серийном производстве, имеют установившуюся и проверенную конструкцию и технологию.

Для сохранения указанных качеств на современном уровне, планом 1937 года ставятся следующие задачи:

Повышение летных данных самолетов, находящихся в серийной постройке, путем их модификаций и улучшений.

Модификации состоят, как в пересмотре конструкций в смысле упрощения производства и облегчения веса, так и в установке более современного мотора.

Указанные модификации по истребителям повышают максимальную скорость на 40-60 км/час и поднимают высоту ее действия с 3000 м до 5000 м по сравнению с 1936 годом.

(Так, например: И-16 имел 460 км/час на высоте 3500 м, а И-16 бис будет иметь – 520 км/час на высоте 5000 м).

Аналогичные повышения достигаются по бомбардировщикам (см. СБ, ДБ-3).

Повышение огневой мощи путем установки дополнительного вооружения как пулеметного, так и пушечного.

(Так, например: И-16 – 2 пушки и 2 шкаса, вместо 2-х шкасов).

Создать новые опытные самолеты, дающие еще большее повышение летных данных и могущих пойти в серию в 1937-1938 гг. на замену строящихся серийно (так, например: И-21 – 600 км/час на высоте 3000 м, ТБ-7 – 400-450 км/час на высоте 8000 м).

Создать новые типы самолетов, не имеющиеся в настоящее время на вооружении.

(Так, например: многоместный пушечный истребитель МПИ; разведчик штурмовик в 4-х вариантах; сопроводитель И-16).

Осуществить различные назначения в одном типе (так, например: ТБ-3 в варианте торпедоносца и в варианте поплавкового самолета).

Освоить заграничную технику путем изучения и постройки купленных за границей самолетов (Кодроны, Вулти, Дуглас, Глен-Мартин, Консолидейтед).

Создание морских машин дальнего действия (МТБ-2; модификация АРК-3).

Довести и проверить эксплуатационные качества нового у нас типа катапультного самолета (КОР-1-М25).

Вооружить и оборудовать зарубежные самолеты отечественным вооружением и приборами (3830,20-21).

План опытного самолетостроения на 1937 год

| Наименование самолета и мотора | Строящая организация | Срок предъявления на совместные испытания | Максимальная скорость/ на высоте применения | Посадочная скорость | Практический потолок | Дальность с нормальной перегрузкой/ дальность с перегрузкой | Вооружение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Истребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И-16 М25 повышение надежности, установка форсированного мотора; строится 2 экземпляра | Завод № 21 | Июнь-июль 1937 года | 520/5000 | 100-110 | 10-10500 | 600/1000 | 2 Швак и 2 Шкас или 4 Шкас Емкость бомбодержат. = 200 кг |  |
| И-15 М25 установка форсированного мотора, убирающегося шасси, установка нового центроплана вместо чайки (2 экз.) | Завод № 1 | Декабрь 1937 года | 430-440/5000 | 90 | 10000 | 700 | 4 ПВ-1 Емкость бомбодержат. = 200 кг |  |
| МПИ-2М100 1-й экземпляр 2-й экземпляр | Завод № 84 | Ноябрь 1937 года Январь 1938 года | 500-550/5000 | 100-110 | 11000 | 1000/3000 | 2 Швак 37 мм 1 Швак 20 мм 1 Шкас |  |
| И-21 АМ-34ФРН доводки 1-го экземпляра и постройка 2-го экземпляра | Завод № 39 | Августа 1937 года | 600/3000 | 100-110 | 11-12000 | 700/1000 | 4 Шкас или 2 Швак и 2 Шкаса |  |
| Истребитель сопровождения на базе И-16 М25 (2 экз.) | Завод № 21 | Июль 1937 года | 500/5000 | 100-110 | 9-10000 | -/2000 | 4 Шкас |  |
| Разведчики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СР-М85 доводки и испытания | Завод № 1 | Июль 1937 года | 450-480/5000 | 100 | 9,5-10000 | 800/1200 | 2 Шкас Бомб 60 кг |  |
| СР-М25 (ХАИ-5) доводка и модификация под форсированный мотор | Завод № 135 | Августа 1937 года | 430-350/5000 | 100 | 8,5-9000 | 800/1500 | 3 Шкас 40 кг Емкость бомбодержат. 400 кг = 8х50 |  |
| Иванов разведчик штурмовик АМ34ФРН Унифицирует 4 варианта: Разведчик Иванов I Штурмовик Иванов II Бомбардировщик Иванов III Сопроводитель Иванов IV | Завод № 156 ЗОК Дюралевой конструкции | Сентябрь 1937 года | 420-430/4500 | 90-95 | 9000-10000 | 2000/4000 | 3 Шкас или ПВ-1 – для разведчика и бомбардир. 4 ПВ-1 + 1 Шкас для штурмовика 2 Швак и 2 Шкас – для сопроводителя Емкость бомбодержат. = 1000 кг |  |
| Иванов разведчик штурмовик АМ34ФРН Унифицирует 4 варианта: Разведчик Иванов I Штурмовик Иванов II Бомбардировщик Иванов III Сопроводитель Иванов IV | Завод № 21 Смешанной конструкции | Сентябрь 1937 года | 420-430/4500 | 90-95 | 9000-10000 | 2000/4000 | 3 Шкас или ПВ-1 – для разведчика и бомбардир. 4 ПВ-1 + 1 Шкас для штурмовика 2 Швак и 2 Шкас – для сопроводителя Емкость бомбодержат. = 1000 кг |  |
| Иванов разведчик штурмовик АМ34ФРН Унифицирует 4 варианта: Разведчик Иванов I Штурмовик Иванов II Бомбардировщик Иванов III Сопроводитель Иванов IV | Завод № 135 Деревянной конструкции | Сентябрь 1937 года | 420-430/4500 | 90-95 | 9000-10000 | 2000/4000 | 3 Шкас или ПВ-1 – для разведчика и бомбардир. 4 ПВ-1 + 1 Шкас для штурмовика 2 Швак и 2 Шкас – для сопроводителя Емкость бомбодержат. = 1000 кг |  |
| Бомбардировщ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СБ бис – 2М100 модификация с установкой форсированных моторов | Завод № 22 | Октябрь 1937 года | 450/4000 | 110-115 | 9,5-10000 | 1200/2400 | 4 Шкас 500 кг бомб |  |
| ТБ7 4АМ34ФРН доводка 1-го экземпляра и постройка 2-го экземпляра | ЗОК | Июль 1937 года Декабрь 1937 года | 400-450/8000 | 110-110 | 11000 | 1500/4000 | 2 Швак 2 Шкас и 2 Швак в перегр. 2000 кг бомб Емкость 4000 кг |  |
| Пассажирские и учебные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНТ-35-2М25 (2 экз.) | ЗОК Завод № 156 | Май 1937 года | 380-400/3000 | 90-100 | 8-8500 | 800/1500 |  |  |
| Пассажирский местных линий с 2-мя Рено 220 л.с. (два экземпляра) | Завод № 115 | Июль 1937 года | 300 | 85 | - | 800/1500 |  |  |
| Учебно-тренировочный двухместный с РЕНО (2 экз.) | Завод № 115 | Октябрь 1937 года | 350 | 90 | - | 800 | 2 Шкас 1 на турели Емкость бомбодержат. 200 кг |  |
| Экспериментальн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекордный на высоту (БОК-7) | Завод № 35 | Июнь 1937 года заводские испытания | - | - | 16000 | - | - |  |
| СС-М34 (БОК-1) окончание работ, установка турбокомпрес. | Завод № 35 | II квартал 1937 года | - | - | 14000 | - | - |  |
| Установка вооружения на высотный самолет БОК-7 | Завод № 35 | IV квартал 1937 года | - | - | - | - | - |  |
| Герметичная кабина к одному из боевых самолетов для всего экипажа | Завод № 35 | IV квартал 1937 года | - | - | - | - | - |  |
| Автожир А-15 двухместный с М25 | ЗОК Завод № 156 | Ноябрь 1937 года | 286/2300 | Миним. ск. 48 | 6000 | 700 | - |  |
| Автожир А-12 М25 | ЗОК Завод № 156 | Май 1937 года | 330/2300 | Миним. ск. 58 | 8000 | 360 | - |  |
| Автожир А-7 М22 | ЗОК Завод № 156 | Августа 1937 года | 210/0-190/2300 | Миним. ск. 46 | 4800 | 770 | - |  |
| Прыгающий автожир модификация А-13 | ЗОК Завод № 156 | Май 1937 года Заводские испытания | - | - | - | - | - |  |
| Экспериментальн. работы по испытанию и исследованию геликоптеров | ЗОК Завод № 156 | - | - | - | - | - | - |  |
| Лицензионные самолеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истребитель “Кодрон” с 2 Рено по 450 л.с. Постройка опытного образца по чертежам фирмы с установкой отечественного оружия | Завод № 115 |  | 480/4000 | 110-125 | 10000 | 850 | 2 Швак | Сроки выпуска опытных образцов по всем лицензионным самолетам устанавливаются после получения технической помощи от фирм |
| Штурмовик-бомбардировщик “ВОЛТИ” с мотором М-25 Унифицирует два варианта а) штурмовик б) легкий бомбардировщик Постройка опытного образца по чертежам фирмы с установкой отечественного вооружения. | Завод № 1 |  | 380/1770 362/1770 | 105 118 | 7480 5800 | 2318 4460 | 5 пулеметов бомб – 275 кг 5 пулеметов 500 кг бомб |  |
| Транспортный самолет “Дуглас” “ДС3” с 2-мя М-25 Постройка опытного образца по чертежам фирмы | Завод № 84 |  | 341/1770 | 103 | 6350 | 3150 | - |  |
| Морской тяжелый бомбардировщик “Глен-Мартин 156” с 4М-25 Постройка опытного образца по чертежам фирмы и разработка военного варианта | Завод № 30 |  | 281/1770 | 113 | 5180 | 4000 | 3 пулемета 2 пушки 2000 кг бомб на наружной подвеске |  |
| Морской дальний разведчик “Консолидейтед” с 2М-25 Постройка опытного образца по чертежам фирмы и разработка военного варианта | Завод № 31 |  | 305/1770 | 104 | 7620 | 4000 | 3 пулемета 1 пушка 1000 кг бомб |  |
| Морской дальний разведчик “Дуглас ДФ-151” с 2М-25 Постройка опытного образца по чертежам фирмы и разработка военного варианта | Завод № 84 |  | 287/1770 | 106 | 4360 | 2900 | Бомб 1100 кг |  |
| Пассажирский самолет “Кодрон-Гоеланд” с 2 Рено 220 л.с. Постройка опытного образца по чертежам фирмы. | Завод № 43 |  | 295/1000 | 110 | 5600 | 1250/1900 | - |  |
| Тренировочный самолет “Кодрон” с Рено 220 л.с. Постройка опытного образца по чертежам фирмы. | Завод № 23 |  | 382/2000 | 90-105 | - | 1100 | - |  |
| Морские самолеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТБ-2 4М85 | ЗОК | 1 экз. – май 1937 года 2 экз. – январь 1938 года | 330/3000 | 110-115 | 7500 | 1900/3600 |  |  |
| АРК-3 (доводки и модификация) | Завод № 45 | Май 1937 года | 305/2100 | 100-110 | 7800 | 1100/ | 2 пулемета Шкас 7,62 Бомб 1400 кг |  |
| ДБ-3 на поплавках | Завод № 39 | Июнь 1937 года | 360/4000 | 100 | 9500-10000 | 1500/3000 | 3 Шкас 7,62 Бомб – 1000 кг |  |
| ДБ-3 торпедоносец (сухопутный) | Завод № 39 | Май 1937 года | 360/4000 | 100 | 9500-10000 | 1500/4000 | 3 Шкас 7,62 Торпедн. 1000 кг |  |
| КОР-1 (доводки) | Завод № 31 | 1937 год | 275/2500 | 90 | 6600 | 750 | 2 крыл. пулемета Шкас 1 Шкас на шкворн. устан. Бомб – 200 кг |  |
| МДР-5 2М85 | Завод № 31 | Декабрь 1937 года | 315/4800 | 95-100 | 9000 | 1600/4000 | 2 пушки Швак 20 мм 1 пулемет Шкас 7,62 мм Бомб – 1000 кг |  |
| Глиссер Л-5-2М25 (десантный) | Завод № 84 | Май 1937 года | 130 | - | - | - | 2 пулемета Шкас на турелях |  |
| Глиссер Л-4-2М34 (торпедоносец) | Завод № 84 | Декабрь 1937 года | 130 | - | - | - | 1 торпедн. 1000 кг |  |

(3830,22-27)

11 января 1937 года был подготовлен

Тематический план опытного моторостроения на 1937 год

|  | Взлетн. мощн. л.с. | Высотн. номин. л.с./ на высоте м | Обороты на высоте номин. об/мин. | Вес кг | Степень сжатия/ октан. число для взлета | Удельн. расход топлива г/л.с. час | Охлаждение | Кол-во экз. шт. | Заводск. испытан. | Государственные совместн. испытан. | Исполнит | Примечан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Моторы жидкостного и смешанного охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотор А-103 Доводка существующ. мотора М-103 по расходу, взлетной мощности и переводу его на гликоль | 900 | 950/ 4000 | 2450 | 480 | 6,6/94 | 230-240/ 270 | Водян. гликол. | 6 6 | 1 января 1937 г. 1 февр. 1937 г. | 1 июня 1937 года 1 октября 1937 года | Завод № 26 |  |
| Мотор М-105 Дальнейшая модификация М-103 | 1100 | 1050/ 4500 | 2450 | 510 | 6,6/95 | 280 | Водян. | 8 | 1 марта 1937 г. | 1 января 1938 г. | Завод № 26 |  |
| Мотор М-110 модификация М-100 с воздушно-гликолевым охлаждением, с центробежн. масляным фильтром и двухскоростн. нагнетателем | 1000 | 950/ 4000 | 2700 | 495 | 6,6 | 280 | Водян. гликол. | 8 | 1 февр. 1937 г. | 15 октяб. 1937 года | Завод № 26 |  |
| Эксперимент. работы по форсажу мотора М-105 | 1250 | 1150/ 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Мотор АМ-34 ФРН-В с максимальной мощностью 1300 л.с. на высоте 1500 м | 1200 | 1050/ 3500 | 2050 | 690 | 6-7,0/ 92-98 | 215-220* | Водян. гликол. | 10 | - | 1 мая 1937 года | Завод № 24 |  |
| Мотор АМ-35 эксперимент. с улучшенным габаритом с двухскоростн. нагнетателем | 1400 | 1250/ 4500 | 2300 | 650 | 7/98 | 215-220* | Гликол. | 15 | 1 января 1938 г. | 1938 год | Завод № 24 |  |
| Мотор АМ-34-РСО смешанного охлаждения | 1200 | 1050/ 3500 | - | - | - | - | Водян. гликол. | 15 | 1 января 1938 г. | - | Завод № 24 |  |
| Эксперимент. работы по форсажу АМ34РС, максимальн. мощности на земле 1800-2000 л.с. | 1800 | 1600/ 1500 | 2300 | 690 | 7/100 | - | Водян. или гликол. | 8 | 1 июня 1937 г. | 1 января 1938 г. | Завод № 24 |  |
| Мотор ГМ-34-ФН (глиссерный) |  | 1200 | - | - | - | - | Водян. | 10 | - | 1 сентяб. 1937 г. | Завод № 24 |  |
| Моторы воздушного охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотор М-85-Б | 940 | 950/ 4250 | 2400 | 615 | 6,2/89 | 240-250* | Воздуш. | 5 | 1 февр. 1937 г. | 1 мая 1937 г. | Завод № 29 |  |
| Мотор М-85-Д | 950-1000 | 1100/ 4250 | 2400 | 615 | 6,5 | 280 | Воздуш. | 5 | 1 февр. 1937 г. | 1 августа 1937 г. | Завод № 29 |  |
| Эксперимент. работы по форсажу М-85Б с двухскоростн. нагнетателем | 1300 | - | - | - | - | - | Воздуш. | 10 | 1 декаб. 1937 г. | - | Завод № 29 |  |
| Мотор М-25-К с двухскор. нагнетателем | 1000 | 850/ 1770; 900/ 3650 | 2100 | 490 | 6,4/ 89-90 | 210* 220 | Воздуш. | 5 | - | 1 мая 1937 г. | Завод № 19 |  |
| Мотор М25 КР с двухскор. нагнетателем | 1000 | 920/ 1770; 900/ 3650 | 2100-2250 | 535 | 6,4/ 89-90 | 210 220* | Воздуш. | 10 | 1 июля 1937 г. | 1 сентяб. 1937 г. | Завод № 19 |  |
| Мотор М-25 Л.Р. | 1100 | 950/ 1500-2000 | 2100-2250 | 550 | 6,4/ 92-93 | 210 220* | Воздуш. | 10 | 1 марта 1937 г. | 1 декабря 1937 г. | Завод № 19 |  |
| Эксперимент. работы по форсажу М-25 ЛР | 1200 | 1050/ 2000-2500 | 2100 | 550 | 6,4/100 | 210 220* | Воздуш. | 5 | - | 1938 год | Завод № 19 |  |
| Мотор М-25 Л18 (сдвоен. 18 цилидровая звезда) | 1500 | 1400/ 2800 | 2100 | 750 | 6,4 | 280 | Воздуш. | 5 | 1 июня 1937 г. | 1 декабря 1937 г. | Завод № 19 |  |
| Эксперимент. работы по форсажу мотора Рено 12 R-01 с редуктором | 600 | 600/ 3600 | 3500 | - | - | - | Воздуш. | 10 | 1 января 1938 г. | - | Завод № 24 |  |
| Форсаж мотора М-11 | 150-180 | 150/ 2000 | - | - | - | 215-225 | Воздуш. | 5 | 1 января 1937 г. | 1 мая 1937 г. | Завод № 16 |  |
| II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизель АН-1Р с турбокомпрес. |  | 1000/ 5500 | 1700 | 1050 | 13,5 | - | Водян. | 5 | - | 1 января 1938 г. | ЦИАМ |  |
| Глиссерный дизель ГН-1 (с реверсом ГМ-34) |  | 900/0 | 1600 | - | 13,5 | 180 | Двойн. водян. | 5 | 1 сентяб. 1937 г. | 31 декаб. 1937 г. | ЦИАМ |  |
| Дизель Н-6 (двухтактн. бесклапан.) |  | 120/0 | - | - | - | - | Воздуш. | 3 | 1 апреля 1937 г. | 1 октябр. 1937 г. | ЦИАМ |  |
| Дизель АН-3 (9 цилиндр. звезда с воздушн. охлаждением) |  | 750/ 3000 | 2100 | 750 | 14 | 180 | Воздуш. | 3 | - | - | ЦИАМ |  |
| III. Эксперим. моторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотор М-200 (2-х тактный бесклапанный) |  | 700/ 4000 | - | 350 | 6/100 | 275 | Водян. | 3 | 1 ноября 1937 г. | - | ЦИАМ |  |
| Дизель АН-16 12 цилиндров. перевернутый воздушного охлаждения) |  | 500/ 2000 | 3500-4000 | 450 | - | 190 | Воздуш. | 3 | 1 августа 1938 г. | - | ЦИАМ |  |
| Мотор МТС (газогенератор для авиатурбин) |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 апр. 1937 г. | - | ЦИАМ |  |
| Мотор малогабаритн. Сдвоенная звезда воздуш. охлаждения, диаметр не более 1 м | 800 | 700/ 3500 | - | 460 | - | 280 | Воздуш. | 5 | 1 января 1938 г. | - | ЦИАМ |  |
| Мотор ММ-2 (перевернутый V образный 12 цилиндровый воздушного охлаждения на базе ММ1 и Рено) | 650 | 600/ 3600 |  | 400 |  |  | Воздуш. | 5 | 1 сентяб. 1937 г. | 1 января 1938 г. | ЦИАМ |  |
| IV. Опытные работы по агрегатам наддува |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухскоростн. нагнетатель к мотору М-100 с высотностью 6000 м | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 августа 1937 г. | 1 января 1938 г. | ЦИАМ |  |
| Двухступенчат нагнетатель к мотору М-100 с высотностью 9000 м | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 июня 1937 г. | 1 декабря 1937 г. | ЦИАМ |  |
| Турбокомпрес.к мотору М-100 с высотностью 8500 м | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 мая 1938 г. |  | ЦИАМ |  |
| Непосредств. впрыск на моторе АМ-34 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 марта 1937 г. | ЦИАМ и завод № 24 |  |
| Турбокомпрес.на моторе АМ-34 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 мая 1937 г. | ЦИАМ и завод № 24 |  |
| Турбокомпрес.на моторе М-25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1938 год | - | ЦИАМ |  |
| Центральный наддув ЦН-2 на самолете ТБ7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 апреля 1937 г. | ЦИАМ | Проведен летных испытан. на самолете |

Примечание:

Расходы, отмеченные звездочкой, относятся к 0,8 номинальной мощности. На этом режиме моторы должны работать надежно с указанным расходом.

При сдаче на станке моторы должны испытываться на взлетном режиме в течение не более 5 минут (3830,36-39).

Другие оборонные отрасли:

11 января 1937 г. С. Гинзбург в своем письме подчеркивал:

«Уваж. т. Бокис!

В наст. время мы закончили разработку обтекаемого броневого корпуса улучш. защищенности клиновой формы, но макетная комиссия по танку Т-46 отклонила наши предложения об изготовлении в опытном порядке этого корпуса для его всесторонних испытаний... В то же самое время группа т. Цыганкова [так в документе.-М.С.] получила задание по испытаниям обтекаемого корпуса на примере корп. франц. танка «Форж и Шантье» обр. 1936...

Как я вам писал ранее, указанный корпус весьма сложен в изготовлении, особенно при массовом производстве. Забран, пространство имеет сложную форму и неудобно для плотной компановки... Наличие надкрылков /далее текст испорчен/... и весьма усложняет смену гусен. цепей...

Тем не менее, группа Цыганова уже ведет переделку танка БТ в макет французск. танка указанного типа, которая ничего не даст, кроме замера массы, так как корпус изготовляется из неброневой стали...

Прошу вас пересмотреть указанное решение, так как оно приведет только к бесцельной трате денежных средств... Ожидаемые характеристики указанного типа танка можно получить расчетами без его изготовления... Гинзб...»(10782).

С 11 января по 17 марта 1937 года в районе Ижорского завода проходили испытания БА-бм. Машина прошла 4207 км, из них по гудронированному шоссе 1875 км, по щебенчатому шоссе 1794 км и по проселочным дорогам 538 км. В заключении отчета о войсковых испытаниях БА-бм говорилось:

«Несмотря на замену двигателя ГАЗ-АА на двигатель М-1 и полученные в результате этого повышенные боевые свойства данного броневика, мощность двигателя для данного веса все же остается недостаточной. Разрешить можно двумя путями: повысить мощность до 90-100 л.с. или уменьшить вес, заменив 45-мм пушку крупнокалиберным пулеметом...

За время испытаний было 4 случая проседания шин «ГК» (из 10 имеющихся на машине) через 1700-2000 км, что свидетельствует о плохом качестве продукции некоторых колес». Кроме того, предлагалось разработать наружную укладку шанцевого инструмента, усилить конструкцию сидений для экипажа и крепление задних крыльев (11284).

11 января 1937 было подготовлено Спецсообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину с приложением копии телеграммы Г.С. Люшкова о "диверсионных" группах на оборонных заводах в ДВК № 59882

Совершенно секретно

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ

Направляю копию телеграммы № 62184 Начальника УНКВД по ДВК тов. ЛЮШКОВА.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Ежов

МЕМОРАНДУМ № 31055

Хабаровск

10 сентября 1937 г.

Совершенно секретно

Арестованный по Вашей санкции № 7863 директор завода № 202 СЕРГЕЕВ показал об участии в правотроцкистском заговоре на ДВК. В троцкистскую организацию СЕРГЕЕВ завербован в 1932 году в Ленинграде зиновьевцем ЖДАНОВЫМ (бывшим директором судостроительного завода в Комсомольске, арестован). Выезжая в 1933 году вместе с ЖДАНОВЫМ на Дальний восток, получил задание от ПЯТАКОВА создать троцкистскую организацию на заводе № 202 и развернуть диверсионную работу.

По шпионско-диверсионной деятельности СЕРГЕЕВ был связан в Москве с МУКЛЕВИЧЕМ и СТРЕЛЬЦОВЫМ, на ДВК с краевым центром, из состава которого называет ЛАВРЕНТЬЕВА, ДЕРИБАСА, КРУТОВА, КОСИОРА. Диверсионная организация на заводе руководилась японским консульством во Владивостоке ВАТАНАБЕ и МИМУР, по прямому их заданию сорвано строительство военных кораблей. Связь с японцами по заданию организации поддерживали ДЯТЛОВСКИЙ, харбинец, завербован в правотроцкистскую организацию ЖДАНОВЫМ и старший конструктор завода БОЖКО, завербованный в организацию кадровым троцкистом РАТНОВСКИМ. БОЖКО признался, что с начала 1934 года завербован для шпионской работы в Японии резидентом АРХАНГЕЛЬСКИМ, который связал его с японцем МОРИ. БОЖКО узаконил связи с японцами ТАМИНАВА и ТАКАХАСИ. Через БОЖКО СЕРГЕЕВЫМ РАТНОВСКОМУ переданы в разное время японской разведке производственные планы завода о строительстве спецсудов, также чертежи конструкции судов типа «Щука», «ЛЕНИНЕЦ». Названных СЕРГЕЕВЫМ участников организации арестовываем.

По состоянию на 4 сентября дополнительно арестованы участники военно-фашистского заговора троцкисты в ОКДВА: КАЛНИН, главный инженер УВСР 460 СКО ОКДВА, военный инженер 2 ранга, не сознался. ГИТЕЛЬМАН Самсон Лазаревич, автогеносварщик мастерских погранбазы УКПВО, не сознался. БОЙКОВ Григорий Павлович, пом. нач. отделения разведывательного отдела ОКДВА, капитан, не сознался. МАЛОВ Роман Акимович, пом. нач. отделения разведывательного отдела ОКДВА, капитан, не сознался. СОЛОДУХИН Исай Иосифович, техник-интендент 2 ранга, не сознался. ЮЗЕФОВИЧ Борис Михайлович, начальник морского пограничного разведывательного пункта, майор, не сознался.

ЛЮШКОВ

АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 321. Л. 38—40. Копия. Машинопись.

На первом листе имеется рукописная помета Сталина: «Какой это завод № 202? А Жданов в Комсомольске не арестован?» (11430).

11 января 1937 г. после согласования и доработки проекта на верфи ОТО в Ливорно был заложен лидер, вскоре получивший название "Ташкент". Одновременно было решено строить в СССР еще три однотипных корабля со сроками сдачи в 1938—1939 гг.: два на заводе 190 в Ленинграде и один на заводе 198 в Николаеве. Но эти планы осуществить не удалось, хотя подготовка к закладке лидеров в Ленинграде велась полным ходом, им даже присвоили заводские номера, головной корабль предполагалось назвать "Баку". Подготовку прекратили во второй половине 1937 г. на стадии завершения плазовых работ, так как при этом проявились большие трудности в переработке итальянских чертежей и различия в технологии постройки, которые ставили под сомнение получение заданных элементов (3898).

11 января 1937 года, почти через год с момента выдачи эскизного проекта, после необходимого его согласования и дорабо­ток на верфи фирмы ОТО в Ливорно был заложен лидер эсминцев, получивший вско­ре наименование «Ташкент». Одновременно с закладкой «Ташкента» было принято решение строить в Советском Союзе еще три однотипных корабля со сро­ками сдачи в 1938—1939 годах: два на су­достроительном заводе № 190 в Ленингра­де и один на заводе № 198 в Николаеве. Но этим планам осуществиться было не сужде­но, хотя на заводе № 190 подготовка к зак­ладке лидеров велась полным ходом. Уже были присвоены заводские номера, голов­ной корабль получил имя «Баку». Подготов­ка к его закладке была прекращена во вто­рой половине 1937 года на стадии завер­шения плазовых работ — выявились большие трудности в перевыпуске итальянских чер­тежей из-за различия в технологии строи­тельства, что ставило под сомнение полу­чение заданных элементов. В Ливорно, тем временем, стапельные работы шли полным ходом и 28 декабря 1937 года в условиях все осложнявшейся политической ситуации лидер «Ташкент» со­шел на воду. Сложность обстановки в фа­шистской Италии характеризует эпизод, про­изошедший при передаче корабля нашей команде: при подъеме советского флага представитель фирмы ОТО сеньор Руже закончил свою речь словами: «Да здрав­ствует фашизм, да здравствует Муссо­лини!». А.К.Усыскин, которому доверили быть переводчиком, нашелся и перевел эти слова так: «В конце речи госпо­дин Руже привет­ствует свое правительство!». Дословный перевод скорее всего привел бы военп­реда в тюрьму на Родине...17 марта 1938 года на приемных испы­таниях, проходивших на мерной линии меж­ду мысами Меска и Клепна при водоизме­щении 3422 т и мощности главной энергети­ческой установки 125 500 л.с., корабль в течение 6 ч 10 мин сделал восемь галсов. Его средняя скорость хода из семи зачтен­ных пробегов получилась равной 43,553 уз, что в пересчете на спецификационное во­доизмещение 3216 т соответствовало ско­рости 44,1 уз. 12-часовой режим испыта­ний экономическим ходом дал расчетное превышение дальности плавания на 10% (за­меры расхода топлива производились в двух оттарированных цистернах с опломбированными каналами). Однако изменения уровня топлива от напора турбовентиляторов не учитывались, поэтому результаты ис­пытаний признали недействительными, и фирме пришлось отказаться от причитав­шейся премии (около 5% от стоимости ко­рабля). После удачных испытаний главной энер­гетической установки достройка «Ташкента» замедлилась: для его дооборудования и приемки понадобился еще один год. За это вре­мя в Италию прибыл советский экипаж. Ко­мандиром лидера назначили капитана 2 ранга Л.А.Владимирского, который очень серьезно отнесся к поручению. Ветеран ВМФ, контр-адмирал А.К.Усыскин вспоми­нал: «Нас сразу же покорил глубокий инте­рес Владимирского к кораблестроению. Льва Владимировича интересовали такие тонкости, которые не сразу поймет и узкий специалист...». В приемке «итальянского» ли­дера от ЦКБ-17 участвовал заместитель главного конструктора по механической ча­сти В.Г.Королевич, являвшийся наблюдаю­щим при его постройке. Поскольку в проек­те 20И итальянцы применили марки стали, не использовавшиеся ранее в отечествен­ном судостроении, то в состав военно-мор­ской комиссии Наркомата судостроитель­ной промышленности, которая принимала «Ташкент» в Италии, был включен главный металлург Кировского завода Б.Г.Музруков. Большое внимание приемной комиссии при­влекали новые системы, внедренные италь­янцами. В обязательную программу прием­ных испытаний входили различные элемен­ты, в том числе переход с основной системы управления на резервную. Тщательно были проверены во время сдачи-приемки все резервные посты управ­ления кораблем и оружием, а также сред­ства борьбы за непотопляемость и с пожа­ром. Главные водонепроницаемые перебор­ки разделяли корпус корабля на 1 5 отсеков. Водоотливные средства состояли из 1 3 во­доструйных эжекторов общей производи­тельностью 1100 т/ч. Итальянская сторона с пониманием от­носилась к повышенным требованиям со стороны советских моряков. Дело в том, что с постройкой этого лидера фирма получила крупный заказ на строительство серии ли­деров для итальянского флота типа «Attilio Regolo». Спроектированные с учетом опы­та создания лидера «Ташкент», они по сво­им элементам практически являлись легкими крейсерами и в королевских военно-морс­ких силах Италии относились именно к это­му классу. Приемный акт лидера «Ташкент» был подписан 19 апреля 1939 годов Ливорно, после чего корабль подготовили к переходу в Одессу, куда «Ташкент» пришел с советс­ким экипажем. Лидер совершил переход, будучи замас­кированным под пассажирский теплоход. Чтобы ввести в заблуждение иностранцев при проходе через Черноморские проливы, между надстройками был натянут брезент с нарисованными на нем иллюминаторами и другой атрибутикой пассажирского судна, а также исключено перемещение личного состава по палубе. 6 мая 1939 года лидер «Ташкент» был передан фирмой «Орландо» ВМФ СССР. Из Одессы «Ташкент» совершил не­сколько пробных выходов в Черное море, затем совершил переход в Николаев, где на нем установили временное вооружение — три одноорудийные установки Б-13 калибром 130 мм, так как штатные 130-мм двухорудийные башни Б-2ЛМ еще не были готовы. На лидере был установлен командно-дальномерный пост «Дуплекс» итальянской фир­мы «Галилео». За необычный голубоватый защитный цвет окраски корабля, принятый в итальян­ском королевском флоте, который решили сохранить для контраста с шаровым, при­нятым для окраски кораблей Черноморс­кого флота, лидер «Ташкент» называли «го­лубым крейсеров». Ряд конструктивных особенностей «Таш­кента» был использован при проектирова­нии лидеров проекта 48 — последних пред­ставителей этого класса кораблей в отече­ственном флоте (11866).

Авиапромышленность:

12 января 1937 г. газета "За индустриализацию" сообщала: «В 1937 году Казанский авиазавод выпустил первый самолет и передал его Управлению полярной авиации Главсевморпути» (12724).

За рубежом:

12 января 1937 - авантюрист и режиссер Мартин Джонсон, известный как Мартин и Оса Джонсон , погибает вместе с четырьмя другими в результате крушения самолета Western Air Express Flight 7 в гористой местности недалеко от Согуса, Калифорния (20798).

12 января 1937 г. испанский теплоход «Sil» (2522 брт) доставил в Сантандер из порта Веракрус  груз боевого материала приобретенного у мексиканской армии. В том числе 2.000 7-мм ружей, 8.000.000 7-мм патронов, 28 орудий (8  80-мм Mondragón, 16  75-мм Schneider-Canet, 4  75-мм Mtña. Vickers. Mod. 1895.), 15.000 снарядови 100 ручныхпулеметов Mendoza (17374).

12 января 1937 г. министр иностранных дел Германии Риббентроп и министр иностранных дел Италии Гранди подняли на заседании подкомитета «по невмешательству» вопрос  об «испанском золоте». Фашистские представили стали требовать, чтобы в порядке борьбы с «косвенной интервенцией» комитет установил контроль над расходованием золотого запаса республики, депонированного в иностранных банках. Смысл предложения был ясен: наложить лапу «невмешательства» хотя бы на ту часть испанского золота, которое хранилось в Лондоне и Париже, и таким образом еще более затруднить республике приобретение за границей столь нужного ей вооружения.

Советское правительство решительно выступило против этого проекта. На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 14 января 1937 г. было предложено: «т. Майскому (полпред СССР в Великобритании и советский представитель в Комитете по невмешательству в дела Испании.) решительно возражать против обсуждения Лондонским комитетом вопроса об испанском золоте». Риббентроп и Гранди долго не хотели сдаваться. На заседаниях подкомитета 18 января, 2 и 22 февраля, 1,8, 16 и 23 марта, 28 апреля и 18 мая они вновь и вновь возвращались к «испанскому золоту» (17374).

12 января 1937 японцы неожиданно атаковали и потопили американский корабль “Панай” на реке Янцзы (Китай) (4962).

Авиапромышленность:

С 13 января 1937 на самолёте Р-Зет с новым пропеллер ВАРШ, спроектированным в КБ-2 под руководством А.Г. Бас-Дубова, летал лейтенант Савкин. Испытания проводились на лыжах. Новый винт обеспечил существенный прирост скорости: более 25 км/ч у земли и свыше 40 км/ч на высоте 7000 м. Значительно улучшилась скороподъёмность, разбег сократился примерно на 40%. С новым винтом совершили 21 полёт (общей продолжительностью 16 ч). Но надёжность винта КБ-2 сочли неудовлетворительной, и на серийных Р-Зет его применять не стали (11995).

13 января 1937 года Базилевич писал письмо № 97/ко членам КО Сталину, Ворошилову, Орджоникидзе, Кагановичу М.М., Межлауку В.И., Рухимовичу

По указанию Молотова препровождаю материалы по вопросу о моторе М-44.

Одновременно сообщаю, что по указанию Молотова вопрос включен в повестку заседания КО.

Приложение: копии - письма инженера Сердюкова, заключений конструкторов Болховитинова и Калинина, начальника ВМС Орлова и начальника ВВС Алксниса, все на 8 листах (3527, 199).

13 января 1937 начальник 1 главного управления Каганович писал письмо № 0232 Базилевичу

Сообщаю причины прекращения работ по моторам М44 и ГМ44

Вопрос о моторе М44 (2000 л.с. на высоте 3000 м) был неясен с точки зрения перспектив его применения в связи со снятием с программы 1935 года сверхмощных самолетов, на которых только и возможно применение этого мотора.

Кроме того, необходимо учесть, что опытные работы с одним цилиндром этого мотора со всей очевидностью обнаружили чрезвычайно повышенные требования этого мотора к топливу.

Мотор М44 авиационного типа (с нагнетателем) требует топлива следующего состава: 20% бензина, 80% бензола, 4 куб. см этиловой жидкости, что является обстоятельством, сильно затрудняющим применение этого мотора в эксплуатации. Поэтому мотор М44 с плана 1935 года был снят.

Мотор ГМ-44 (1600 л.с.) морской модификации в процессе заводских испытаний выявил ряд существенных дефектов (растрескивание подшипников, трещины в картере и др.), которые несмотря на длительную доводку, изжить не удалось.

Вследствие этих дефектов мотор ни разу не мог пройти длительных испытаний и его работоспособность вообще остается невыясненной, так как при дальнейших испытаниях могут появиться еще новые дефекты.

Учитывая бесперспективность этого мотора и возможность замены его форсированным мотором ГМ34, все работы по данному мотору с 1 июля 1936 года были приостановлены (3527, 153).

13 января 1937 года был подготовлен:

Тематический план научно-исследовательский экспериментальных работ по авиационным парогазотурбинным силовым установкам (паровые, газовые турбины, паромашины)

| Наименование и содержание работы | Мощность л.с. в агрегате | Число оборотов об/мин | Кол-во экземпляров | Производственная база (исполнитель) | Научно-экспериментальная база | Срок предъявления к испытаниям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Паровые турбины (проектирование и изготовление) |  |  |  |  |  |  |
| ПТ1 – доводка турбоагрегата постройки 1936 года Аис тип СПБ | 1500 л.с. | 15000 об/мин. | 2 экз. | Кировский завод Ленинград | Энергетический институт Москва | 1 мая 1937 года |
| Экспериментальные работы по доведению мощности турбины ПТ-1 до | 2500 л.с. | 15000 об/мин. | - | Кировский завод Ленинград | Энергетический институт Москва | - |
| ПТС – изготовление турбоагрегата (полный комплект) Цветков А. | 3000 л.с. | 15000 об/мин. | 2 экз. | ХТГЗ Харьков | ХАИ-ХТГЗ Харьков | - |
| Проектирование и изготовление турбоагрегата (полный комплект) по бинарному циклу. Преславский – МАИ. | 2000 л.с. | 15000 об/мин. | 2 экз. | ЛМЗ – Сталина Ленинград | МАИ; ВТИ; 1-й Университет Москва | 1 января 1938 года |
| Проектирование и изготовление турбоагрегата (полный комплект) “С” Главэнергопрома | 3000 л.с. | 20000 об/мин. | 2 экз. | ЛМЗ – Сталина Ленинград | ЦКТИ Ленинград | - |
| II. Газовые турбины (проектирование и изготовление) |  |  |  |  |  |  |
| ГТУ-5. Испытание и переделка газотурбинного агрегата (полный комплект) проф. Уварова – экспериментальный. | 300 л.с. | 18/2000 об/мин. | 1 экз. | Коломенский завод | Теплотехнический институт Москва | 1 января 1938 года |
| ГТУ-3. Изготовление газотурбинного агрегата (полный комплект), испытания н/стенде и самолете | 1500 л.с. | 6400/1200 | 3 экз. | Коломенский завод | Теплотехнический институт Москва | 1 октября 1937 года |
| III. Паровые авиационные машины. |  |  |  |  |  |  |
| АПЛ – Квасников МАИ. Испытание установки н/стенде и н/самолете. | 1500 л.с. | 1600 об/мин. | 1 экз. | МАИ | МАИ | - |
| IV. Газо и паротурбокомпрессоры (использование тепла выхлопа и охлаждения в существующих моторных установках) |  |  |  |  |  |  |
| Паротурбокомпрессор – Гиндес-Лозинского ХАИ – проектирование, изготовление – испытания. Полный комплект к мотору АМ-34. |  |  |  | ХТГЗ и завод № 24 | ХАИ | Декабрь 1937 года |
| Паротурбокомпрессор – проф. Квасникова МАИ – проектирование и эксперимаентальные работы. |  |  |  | МАИ | МАИ | Декабрь 1937 года |
| Парогазотурбокомпрессор к АМ-34 ……… проектирование и эксперимаентальные работы. |  |  |  | Завод № 18 | ХАИ |  |
| V. Прочие. |  |  |  |  |  |  |
| Применение жидкого воздуха для наддува к существующим авиационным моторам (Розанов) |  |  |  | Промакадемия им. Сталина |  |  |

(3830,41)

13 января 1937 г. было письмо начальнику 4 отдела АВ ВВС РККА вое нинженеру 1 ранга Э.К.Ларману и директору завода №75 Беркашвили от заместителя директора НИИ-3 НКОП военинженера 1 ранга Г.Э.Лангемака и начальника группы №4 Ю.А.Победоносцева:

«РОС-82 чертежа 111000, изготовленные на заводе №75 в 1936 г., имеют размер критического сечения сопла, равный 18,3 мм. Это сопло было подобрано, исходя из условий иметь в камере максимальное давление не более 250 кг/см2. Опыты по подбору сопла вели летом 1935 г. с опытной партией пороха НГВ, изготовленного на заводе №6 имени Н.А.Морозова с примесью графита.

В настоящее время завод №6 освоил производство шашек НГВ несколько иного состава, которые в снаряде чертежа 111000 дают давление порядка 330-390 кг/см2. Так как в настоящее время завод №6 не изготовляет более шашек с графитом, для отстрела снарядов чертежа 111000 следует использовать освоенный сорт НГВ. Для избежания чрезмерного давления в камере необходимо либо расточить критическое сечение сопла До 19 мм, либо уменьшить РЗ с 28 до 26 шашек. При проведении одного Из этих мероприятий максимальное давление будет приведено к величине 250 кг, на которое рассчитана ее прочность. При сем по просьбе завода №75 прилагается программа отстрела 25 штук РС-82 чертежа 111000 на дальность и меткость с неполным РЗ».

Итак, по заданию УВВС завод №75 изготовил партию РС-82 модели 111000 для контрольных испытаний на стенде (11402).

Армия:

13 января 1937 года Директивой Генерального Штаба РККА № 4/4/47068 в составе Особой мотоброневой бригады насчитывалось 1415 человек и она имела в своем в составе управление, роту связи, разведывательный, бронетанковый и стрелково-пулеметный батальоны, роту боевого обеспечения, ремонтно-восстановительную роту, отдельный автотранспортный взвод и автохлебозавод. Особый мотоброневой полк включал в себя один батальон танков БТ и два батальона бронемашин БА-6, командиром-комиссаром полка был В.М.Алексеев, начальником штаба Потапов. По состоянию на 12 марта 1936 года полк имел в своем составе 32 БТ-5, 5 БА-3 13 ФАИ, 9 легковых, 96 грузовых и 51 специальный автомобиль, 4 гусеничных трактора и 1 мотоцикл (11284).

За рубежом:

13 января в 1937 году впервые взлетел один из двух построенных опытных легких бомбардировщиков «Fairey» «P.4/34» («K5099»), (компания «Fairey», Великобритания). Первый опытный образец имел усиленную конструкцию для бомбометания с пикирования. Второй опытный самолет использовался в качестве макета морского истребителя. Самолет «P.4/34» был оснащен двигателем «Rolls-Royce» «Merlin II» мощностью 1030 л.с (15008).

13 января 1937 состоялся первый полет Фейри Фулмар (20798).

13 января 1937 правительство США установило запрет на участие американцев в испанской войне (2100).

Авиапромышленность:

14 января 1937 года была подготовлена записка:

В исполнение пост. СТО от 26 марта 1936 года Каганович и Халепский докладывают о следующих сроках готовности образцов химических самолетов:

Химический самолет ТБ-3 - в конце января 1937 года

Химический самолет СБ - в конце февраля 1937 года

Химический самолет ДБ-3 - в конце марта 1937 года (3856,3).

14/16 января 1937 Врид нач. УМТС ВВС би Александров писал письмо N 133218 Нач. НИИ ВВС Бажанову и дир. завода 22 Марголину:

Самолеты СБ 2м-100 последних серий 1936 по сравнению с самолетом, проходившим войсковые испытания, имеют моторы повышенной мощности 860 нр и пониженной высотности - 3800 м, вследствие чего расхода горючего д.б. разные... Прошу в самом срочном порядке произвести испытания по определению расхода горючего по высотам с разными полетными весамти и на разных скоростях, на имеющимся у вас СБ 2М-100 N 22200 (2762,10).

14 января 1937 было закончено в общем виде согласование ТТТ к Иванову между 1 Главным Управлением НКОП и ВВС, но существенный вопрос - о комплектах бомб, поднятый НКОП в феврале с.г. УВВС, не был уточнен (2169,139).

14 января 1937 года зам. председателя СНК и СТО Н. Антипов писал письмо N 103/КО в ГУГВФ Ткачеву.

Признавая целесообразным применение кассет Гроховского на самолетах П-5 как способствующих увеличению и удешевлению тоннокиллометража грузовых перевозок, осуществляемых воздушным путем, СНК предлагает Вам произвести всесторонние испытания на трассах самолетов П-5 с кассетами Гроховского и результаты испытаний с предложениями представить в СНК к 20 февраля 1937 года (3870,1).

14 января 1937 года была подготовлена записка Молотову:

В НКО обратился известный американский инженер Крузи, изобретатель радиокомпаса, специалист по слепой посадке и вождению Крузи с предложением строить в СССР эти приборы и обучать наших летчиков слепой посадке. Сам Крузи сделал около 2000 посадок по приборам (3859,2).

14 января 1937 г. в рапорте директора НИИ-3 НКОП военинженера 1 ранга И.Т.Клейменова высшему руководству страны говорилось: «...по заданию Наркома Обороны Маршала Советскою Союза тов. Ворошилова НИИ-3 НКТП приступил к разработке 203-мч ракетной установки и снаряда для вооружения самолета ТБ-3. Таким образом, НИИ-3 в 1936 г. закончил вторую задачу - вооружения авиации крупнокалиберными снарядами. Это достижение тем более значительно, что ракетное вооружение может быть установлено и на любом самолете гражданского типа без какой бы то ни было переделки материальной части» (11402).

14 января 1937 г. И.Т. Клеймёнов вместе с Г.Э. Лангемаком и Ю.А. Победоносцевым подписывает рапорт на имя И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова, В.М. Молотова и других об успешном окончании полигонных (государственных) испытаний ракетно-осколочных 82-мм снарядов и орудийной установки к ним на самолете И-15. Здесь же приводится заключение НИИ ВВС РККА, проводившего эти испытания: «Реактивные снаряды 82-мм калибра на самолете И-15……полигонные испытания выдержали……и могут быть допущены к войсковым испытаниям…». На основании этих результатов УВВС РККА приняло решение провести в 1937 г. войсковые испытания 82-мм ракетной установки на самолете И-15, а также полигонные и войсковые испытания 132-мм установки на самолете И-6 и СБ, для чего заказаны промышленные серийные партии этих снарядов (21477).

14 января 1937 состоялся первый полет дирижабля СССР В-10 (233,166).

Другие оборонные отрасли:

14 января 1937 г. приказом НКОП № 06с ГОМЗ им. ОГПУ (Завод № 349 ИМ. ОГПУ НКВ, MB, п/я 412, Оптико-механический завод Российского АО оптического и механического производств (РАО ОМП), Завод Оптического и Механического Производств, Ленинградский Государственный оптический завод (ГОЗ) № 95 Главметалла, Завод № 95 морских и сухопутных оптических приборов, ГОЗ ВСНХ, Государственный оптико- механический завод (ГОМЗ) им. ОГПУ ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ, МОП, Ленинградское объединение оптико-механических производств (ЛООМП) ЛенСНХ, МОП, Трижды ордена Ленина Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО) им. Ленина МОП, ОАО «ЛОМО» / г. Санкт-Петербург ул. Чугунная, 8 (1914 г.)/ /194044  г. Ленинград, Санкт-Петербург ул. Чугунная, 20 тел. 248-52-42/) поручено изготовить в 1937-38 г. 72 СВП и 72 стереодальномера ДМ-3. В 1938 г. разработаны антивибрационные приспособления для дальномеров (11982).

С 14 января по 10 апреля 1937 года на НИАПе были проведены испытания 122-мм пушки на гусеничном ходу стрельбой в объеме 186 выстрелов и возкой на 357 км. Скорострельность с исправлением наводки была около 5 выстрелов в минуту. Меткость и кучность стрельбы на гусеничном ходу лучше, чем на колесах. Возка велась за трактором "Коминтерн" и автомобилем ЯГ-10. Скорость возки на пересеченной местности не превышала 15 км/час, так как больше ни "Коминтерн", ни ЯГ-10 не тянули. В ходе возки обнаружилась недостаточная прочность гусениц летели траки, пальцы и шплинты, заедали оси колес и подшипники. Проходимость на колесах по асфальту и булыжнику удовлетворительная скорость 30 км/час по шоссе и 12-15 км/час по булыжнику. Что бы двигаться быстрее у тягачей не хватало мощности. Согласно заключению комиссии: "Система полигонные испытания не выдержала и не может быть допущена к войсковым испытаниям" (3861).

14 января 1937 г. приказом НКОП № 06с заводу (Ленинградский государственный оптико-механический завод № 350 НКВ, Ленинградский оптико-механический завод (ЛОМЗ) ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ /с. Александрова Володарского р-на Ленинградской обл. Берговский пер., 3 (1932 г.);  г. Новосибирск/) поручено изготовить в 1937-38 г. 72 комплекта визиров для стабилизированных визирных постов (СВП) МПУАЗО-СО боевых кораблей. По пр. № 197с от 2.06.1938 г. требовалось к 1.07.1938 г. изготовить опытные образцы модернизированных прицелов ШБ и БИ. По пр. № 229сс от 1.07.1938 г. требовалось изготовить (совместно с ГОИ) 15 штуфен-фотометров для завода № 395.

В 1936-38 г. при заводе действовало КБ (11982).

14 января 1937 Петренко писал В.М.М.

Сов. Секретно

Тов. Молотову

Тов Ежов просит Вашей санкции на израсходование 30500 ам. долларов для добычи 4 материалов производственного характера. Т.т. Орджоникидзе и Рухимович дали следующие заключения:

1. Материал амер. фирмы Келлог по производству синтетического бензина методом Фишера за 12000 ам. долларов; тов. Орджоникидзе считает приобретение весьма желательным.

2. Материал по селективной очистке смазочных масел пропаном, за 8000 ам. долларов;

3. Материал по производству нитролаков за 8000 ам. долларов; оба эти материала тов. Орджоникидзе считает возможным не выписывать.

4. Комплект рабочих чертежей аппаратуры для точечной сварки дюралюминия и нержавеющей стали для самолетостроения за 2500 ам. долл. тов. Рухимович считает приобретение весьма желательным, при условии наличия в комплекте чертежей прерывателя тока. [240]

На основании этих заключений прошу Вашего разрешения произвести голосование опросом членов ВТБ об отпуске тов. Ежову 14500 ам. д. на приобретение материалов по п.п. 1 и 4 (приводится по ГАРФ Ф. 8433. Оп. 4. Д. 203, Л. 7–70; ГАРФ Ф. 3433. Оп. 5. Д. 65. Л. 7–27; ГАРФ Ф. 3433. Оп. 6. Д. 53. 77. 7–70) (10748).

14 января 1937 вышел приказ НКО № 02. О назначении комиссии для проведения войсковых испытаний усовершенствованной облегченной конно-пулеметной тачанки, разработанной по заданию УОВС РККА (15247).

14 января 1937 вышел приказ НКО № 03. О назначении комиссии для проведения войсковых испытаний радиопеленгатора типа КПС («Памир») (15247).

14 января 1937 вышел приказ НКО № 04. О назначении комиссии для проведения войсковых испытаний радиопеленгатора типа «Градус» (15247).

14 января 1937 вышел приказ НКОП № 06с. О монтаже и сдаче на кораблях стабилизированных визерных постов и схем МПУАЗО для вооружения кораблей. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 16-18) (15244).

Армия

14 января 1937 СБ атаковали два крейсера в 40 км от Малаги и оддной ФАБ-100 попали в крейсер Канариас. Сначала чуть-чуть не разбомбили английский (8682,26).

Внешняя политика:

14 января 1937 г. на заседании ПБ ЦК ВКП(б) было «предложено т. Майскому (полпред СССР в Великобритании и советский представитель в Комитете по невмешательству в дела Испании) решительно возражать против обсуждения Лондонским комитетом вопроса об испанском золоте». Такой была реакция Кремля на то, что «12 января делегаты Германии и Италии в Лондонском комитете подняли вопрос о вывозе золотых запасов Испанского банка». В последующие месяцы в Комитете по невмешательству всё так же активно обсуждали проблему золота Испании. На заседании 16 марта решили создать комиссию юристов для изучения вопроса об использовании за границей испанских активов, в том числе золота. Советник полпредства СССР в Великобритании С. Каган в секретном послании от 23 апреля 1937 г. сообщал заведующему 3-м Западным отделом НКИД А. Нейману о состоявшемся 13 апреля заседании, на котором «итальянец, немец и португалец выставили требование, чтобы информация, подлежащая затребованию от правительств разных стран, должна содержать точные данные относительно количества, экспортированного из Испании после 18 июля 1936 г. золота: куда это золото пошло, кому и при каких обстоятельствах его продали, в какой части оно депонировано на имя испанского правительства или другие имена».

И далее: «Для Вашей информации сообщаю, что как мне конфиденциально сообщил секретарь французского посольства маркиз Кастелано, упорное желание итальянцев получить во что бы то ни стало точные данные о количестве вывезенного после 18 июля 1936 г. испанского золота (где это золото находится и в какой мере оно числится на депозитах испанского правительства и др. учреждений республиканской Испании) вызывается тем, что один из переметнувшихся к Франко директоров Испанского банка начал во французском суде процесс, с целью добиться решения о незаконности вывоза золотого запаса или части его из Испании за границу. Главное затруднение этого директора заключается в том, что он никак не может получить нужных ему для ведения процесса точных данных о количестве вывезенного золота и о том, где это золото находится. Вот тут итальянцы, не имея других путей для получения этих данных, и пытались через комиссию экспертов заполучить эти данные. По словам Кастелано, французское правительство в данное время не заинтересовано в том, чтобы эти данные были даны, и со своей стороны не намерено дать имеющуюся в его распоряжении информацию по этому вопросу» (15826).

За рубежом:

14 января 1937 в Великобритании коммунисты, независимая лейбористская партия и социалистическая лига объединились для проведения кампании против гонки вооружений (3907,203).

Авиапромышленность:

15 января 1937 вышло постановление КО N 3 "О винтах изменяемого в полете шага".

С 15 января до осени 1937 А.И.Путилов был ГИ Дирижаблестроя, а потом попал в ЦКБ-29 (1076,607).

15 января 1937. Постановление СТО СССР № Зсс «О винтах изменяемого в полете шага». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 5-7) (15460).

15 января 1937 г. Пост. СТО от и пр. НКОП № 0026 от 4.02.1937г. заводу № 2 «Красный пролетарий» (Государственный машиностроительный завод № 2, Завод братьев Бромлей, Завод № 2 «Красный пролетарий» НКСС, Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» им. А.И. Ефремова НКТП, НКМ, АООТ «Красный пролетарий» (КП), ОАО «Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» /117071 г. Москва ул. М. Калужская, 15; ул. Бутлерова, 17 тел. 952-34-23/) поручено изготовить в 1937г. 50 втулок в/винтов ВИШ-3 (первоначально производственная программа была 100 шт.) (11982).

15 января 1937 года начальник ВВС командарм 2 ранга Алкснис писал письмо № 133062 в СТО Базилевичу

Заключение по мотору М-44 конструкции ЦИАМа

Мотор М-44 был спроектирован в 1931 году со следующими основными данными:

Мощность номинальная – 2000 л.с.

Высотность – 3500 м

Сухой вес – 1600 кг

Число оборотов – 1500 об/мин.

В конце 1938 года мотор был построен в одном экземпляре. При испытании мотора на станке, без нагнетателя, были обнаружены следующие основные дефекты:

а) Недостаточная прочность нижнего картера (две поломки).

б) Неудовлетворительная работа коренных подшипников (растрескивание и выкрашивание бабита, а так же свинцовистой бронзы).

Эти дефекты были выявлены при непродолжительной режимной работе мотора в течение не более 15 часов и на мощностях около 1600 л.с.

Испытание мотора на мощностях выше 1600 л.с. не производилось из-за недостаточной прочности мотора.

Для получения расчетной мощности мотора с нагнетателем 2000 л.с. требуется усиление картера и доведение надежной работы подшипников.

Кроме того, даже при получении расчетной мощности 2000 л.с., мотор М-44 по своим показателям в отношении:

а) удельного веса (0,8 кг/л.с.).

б) литровой мощности (15 л.с./литр).

в) большой размерности мотора (ход поршня 286 мм, диаметр цилиндра 222 мм).

г) сложности производства и эксплуатации

не может удовлетворить ВВС, поэтому был снят с плана опытного строительства 1936 года, как авиационный вариант.

Предложение конструктора мотора М-44 Сердюкова о возможности получения на базе этого мотора (еще недоведенного) 3000 л.с. нельзя считать реальным, а потребует по существу создания нового мотора, что считаю нецелесообразным (3527, 160-161).

15 января 1937 г. Пост. СТО и пр. № 0026 от 4.02.1937г. заводу (Завод № 8 им. М.И. Калинина ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ, MB, Свердловского СНХ, МАП, Государственный завод по полевой артиллерии, Московский орудийный завод им. М.И. Калинина ВСНХ, Свердловский машиностроительный завод им. М.И. Калинина, ОАО «ЗиК», ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» (МЗИК) /г. Санкт-Петербург; г. Москва-Мытищи; ст. Подлипки Северной ж/д (1927г.); г. Москва п/я 924 «Московский ЗИК» (1937-38г.); г. Свердловск/ /620017 г. Екатеринбург пр. Космонавтов, 18 тел. (3432) 39-55-75, 35-74-01/) поручено изготовить в 1937г. 1500 втулок в/винтов ВИШ-3; приказом № 0084 от 15.04.1937г. - довести выпуск в 12.1937г. до 300 шт. в месяц. По пр. № 59сс от 16.02.1938г. производство втулок в/винтов на заводе прекращено и задание на 1938г. снято (11982).

15 января 1937 г. Пост. СТО и пр. № 0026 от 4.02.1937 г. заводу № 24 (Завод № 24 им. М.В. Фрунзе ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, Товарищество 1-го Рижского трансмиссионного, чугунолитейного и механического заводов «Мотор», Завод № 4 ВСНХ, Государственный авиазавод № 4 (ГАЗ-4) «Мотор» им. М.В. Фрунзе ВСНХ, Завод им. М.В. Фрунзе, Куйбышевское НПО им. М.В. Фрунзе, Самарское МПО им. М.В. Фрунзе, ОАО «Моторостроитель» ФКА / г. Рига;  г. Москва Мейеровский (Мейерский) пр-д, 14, ст. Лефортово Московско-Курской ж/д «ГАЗ четвертый» (-1925-27 г.-); ул. Ткацкая (1927 г.-);  г. Куйбышев ст. Безымянка/ /443009  г. Самара ш. Заводское, 29 тел. 55-16-12/ /Московское представительство:  г. Москва ул. Госпитальный Вал, 5 к. 17/) поручено изготовить в 1937 г. 150 втулок в/винтов ВИШ-4; приказом № 0084 от 15.04.1937 г. - довести выпуск в 12.1937 г. до 25 шт. в месяц (11982).

15 января 1937 г. Постановлением СТО и 4 февраля 1937 г. пр. № 0026 заводу (Уральский завод тяжелого машиностроения им. С.Орджоникидзе (УЗТМ, «Уралмаш») НКТП, НКТМ, Уральский машиностроительный комбинат, ОАО «УЗТМ», ОАО «Уральские машиностроительные заводы» («Уралмашзавод») /г. Свердловск, г. Екатеринбург пл. 1-й Пятилетки, 1/ /Московское представительство: г. Москва ул. Н. Красносельская, 39/) поручено изготовить в 1937г. 1500 втулок в/винтов ВИШ-6 (сначала программа предусматривала 1200 шт.).

15.08.1941 г. вышло постановление ГКО № 489 об организации на «Уралмашзаводе» НКТМ производства 85-мм зенитных пушек образца 1939г.

По постановлению ГКО № 734сс от 4.10.1941 г. на площадку завода «Уралмаш» была эвакуирована часть Ижорского завода (пост, отводились сроки с 4 октября по 1 ноября 1941 г.). На новом месте завод продолжил деятельность как Ижорский завод. На УЗТМ эвакуирована также часть танкового производства Кировского завода. В соответствии с пост. ГКО № 734сс от 4.10.1941 г. УЗТМ вошел в состав Уральского комбината по производству тяжелых танков КВ. 4.01.1941 г. вышло постановление ГКО № 1107 о сохранении названия «Уралмашзавод».

В соответствии с пост. ГКО № 1245 от 4.02.1941 г. артиллерийское производство Уралмашзавода выделено в самостоятельный завод № 9 НКВ. По распоряжению ГКО № 4098 от 13.09.1943г. филиалы № 1 и № 2 УЗТМ выделены в самостоятельный завод № 50.

С 11.1941 г. выпускал бронелисты для корпусов и башен Т-34, траки, в 01.1941 г. освоен выпуск литых башен для танка КВ. В начале 1943г. изготовлены два опытных корпуса танка КВ-13. Распоряжением ГКО № 2120 от 28.07.1941 г. заводу поручено к 1.10.1941 г. освоить выпуск танков Т-34. В 09.1941 г. выпущены первые 5 Т-34. В конце 1943г. выпуск Т-34 прекращен в пользу СУ-85 и СУ-122. В соответствии с пост. ГКО № 2559 от 2.12.1941 г. на заводе начат выпуск СУ-122. В соответствии с пост. ГКО № 3892 от 8.08.1943г. СУ-122 снята с производства и организован выпуск 85-мм САУ на базе танка Т-34.

С 03.1941 г. велась разработка САУ У-18. По приказу НКТП № 764 от 13.11.1941 г. для создания САУ конструкторы Н.В. Курин, Г.Н. Рыбин, К.Н. Ильин и В.А. Вишняков были переведены в КБ ЧКЗ.

18.08.1941 г. вышло постановление ГКО № 2184 о строительстве на «Уралмашзаводе» НКТП мартеновской печи № 5. В соответствии с пост. ГКО № 3158 от 10.04.1943г. на завод мобилизовано 500 чел. служащих и неработающих г. Свердловска. 7.10.1943г. вышло распоряжение ГКО № 4281 об отсрочке изготовления запчастей и оборудования для цементных заводов в связи с производством СУ-85. 21.11.1943г. вышло постановление ГКО № 4623 о загрузке завода индивидуальными заказами по изготовлению металлургического оборудования для тяжелого машиностроения. 23.03.1944г. - постановление ГКО № 5455 о разгрузке Уралмашзавода от производства изделий, не связанных с производством танков и пушек; 4.06.1944г. - постановление ГКО № 6000 о мерах по обеспечению кислородом производства корпусов тяжелых танков и самоходов на заводе. 23.11.1944г. вышло постановление ГКО № 6995 о плане производства на заводе гражданской продукции на 4-й квартал 1944г.

3.07.1944г. вышло постановление ГКО № 6131 об организации на «Уралмашзаводе» НКТП производства САУ СУ-100.

Производство (ВОВ): бронетанковая техника; оборудование для металлургических заводов, поковки для авиапрома, заготовки артиллерийских стволов, корпуса авиабомб.

Производство бурового оборудования. С 1945 по 2007г. выпущено более 15 тыс. буровых установок.

С 1991 г. - ОАО «Уралмаш». В это время в его состав вошло АО «Спецмаш». Позднее оно стало независимым и преобразовано в ГП «Завод № 9». В 1996г. на базе «Уралмаша» создано ОАО «Уральские машиностроительные заводы», в которое вошли также «Ижорские заводы». 30.06.2000 г. оно переименовано в холдинг ОАО «ОМЗ». В 2007г. ОАО «Уралмашзавод» вошло в состав СП «Машиностроительная корпорация «Уралмаш», созданного ОМЗ и УК «Металлоинвест».

Производство металлургического оборудования. В 2006г. дивизионом «ОМЗ-Уралмаш» выпущены две машины непрерывного литья заготовок (MHJI3).

Производственные площади (ВОВ)- 286 тыс. м2.

Директор (1934г.)- С.А. Акопов, (11.1936г.)- Владимиров, (1939-47г.)- г-м Б.Г. Музруков, (1965г.)- Н.И. Рыжков. Гендиректор (- 07.2000 г.)- О. Белоненко, (07.2000-12.2003г.)- К. Бендукидзе, (12.2003-15.12.2004г.)- Ф.А. Воропаев, (12.2004-05г.-)- М.И. Матвиенко, (2006г.)- Б.П. Васильев, (2006-08г.-)- Н.Т. Эфендиев, (2010 г.)- А. Чумаченко.

1-й зам. гендиректора (12.2004г.-)- А. Кошелев. Зам. гендиректора (2007г.)- Е.Ф. Абысова.

Директор: исполнительный (-2001 г.)- М. Матвиенко, (12.2001-12.2003г.)- Ф.А. Воропаев; финансовый (-2004г.)- Е. Пакерманов, (2004г.-)- К. Войтелев, по экономике и финансам (-2006-07г.-)- Е.Ф. Абысова, (2008г.)- С.А. Воронцова; по продажам (-12.2004г.)- А. Кошелев, (02.2005г.-)- С. Колесниченко; по персоналу (2006г.)- М.Б. Столовицкий, по персоналу и социальным вопросам (2007г.)- А.А. Павлюк.

Советник гендиректора (2004г.)- Б. Красилов.

Гл. конструктор (-1942-43г.-)- Л.И. Горлицкий.

Производство: гаубицы: 122-мм (1938), Д-30А (2004); танк Т-34 (1942-43)- 266 (1942); САУ: СУ-122 (1942-43- ), СУ-85 (1943-44), СУ-100 (1944) (11982).

Другие оборонные отрасли:

15 января 1937 вышел приказ НКОП № 03сс. О создании в главных управлениях и на заводах НКОП СССР мобилизационных отделов. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 8-10) (15244).

15 января 1937 года опытный образец 76 мм облегченной батальонной гаубицы Ф-23-1 поступил с завода № 92 на НИАП После 197 выстрелов появились трещины в станке, и система была возвращена на завод № 92. После неудачи испытаний системы Ф-23-1 работы продолжались над облегченной 76-мм батальонной гаубицей ф-23-11 (7629, 42).

15 января 1937 года опытный образец 76-мм батальонной гаубицы-пушки Ф-23-I поступил с завода № 92 на НИАП. После 197 выстрелов появились трещины в станке и система была возвращена на завод № 92.

Устройство 76-мм ствола Ф-23

Ствол моноблок. Дульного тормоза нет. Затвор поршневой от 76-мм полковой пушки обр. 1927 г.

Патрон унитарный (применялось и раздельно-гильзовое заряжание). Гильза под габарит основания полковой пушки.

Устройство лафета Ф-23-I

При переходе в боевое положения, при раздвижении станин система своим поддоном опускается на грунт. При переходе в походное положение система автоматически выбирает клиренс при сведении станин. Угол раздвижения станин 60.

Станины коробчатого сечения, клепанные. Для стрельбы в окопе станины укорачивались.

Тормоз отката гидравлический, накатник гидропневматический. Длина отката переменная.

Подъемно-уравновешивающий механизм соединен в одном цилиндре, винтового типа, находящимся над люлькой.

Поворотный механизм имел зубчатый сектор, прикрепленный к нижнему станку.

Система подрессорена, колеса металлические обрезиненные.

Система разбиралась на конские вьюки (3861).

15 января 1937 г. 76-мм зенитная пушка обр. 1931 г. повышенной мощности отправлена с завода и поступила на НИАП 19 января 1937 года.

76-мм пушка обр. 1931 г. повышенной мощности изготовлена на заводе № 8 в 1936 году по проекту, предложенному в 1934 году Г.Д.Дорохиным. Проект предусматривал увеличение начальной скорости с 820 м/с до 970 м/с на обычном порохе или до 1000 м/с на лучшем порохе. Дальность должна быть 18,5 км, увеличена с 14,5-15,0 км, а досягаемость - с 10 до 13 км.

Изменения в пушке: укорочен кожух моноблока на 1430 мм и введена свободная труба вместо лейнера, длина ее на 600 мм больше длины лейнера. Введена новая камора с объемом 3,3 л от универсальной пушки Л-1 Кировского завода, вместо старой каморы объемом 2,8-2,9 л. Введен дульный тормоз от 7б-мм пушки 32-К (дульный тормоз ЗиК). Был также предусмотрен другой более мощный дульный тормоз системы АНИИ. Введение дульного тормоза позволило оставить без изменений противооткатные устройства. Укорочение кожуха вполне компенсирует нарушение уравновешенности системы. В остальном система не отличается от штатной.

Первая стрельба проведена 28 мая 1937 года. Отмечены задержки у снарядов черт. 2-01204 (дистанционная граната с Т-6). Испытания окончены 22 октября 1937 года. Всего сделано 398 выстрелов. Вот что написано в отчете по результатам испытаний этой системы:

Выводы: оптимальная баллистика при нормальном заряде марки 15/7, начальная скорость 950-960 м/с для снаряда 2-01204 и давления 2940-2980 кг/см2. Большей начальной скорости у данного ствола получить не представляется возможным из-за увеличенния давления: при усиленном заряде 2,675 кг 15/7 начальная скорость 990-1000 м/с и давление 3125-3200 кг/см2.

Дульный тормоз ЗиК лучше тормоза АНИИ, хотя и слабее, у ЗиК газы отводятся в сторону, а у тормоза АНИИ часть газов отводится назад, что опасно для расчета. Работа всех устройств и меткость удовлетворительны. Дальность увеличена на 9,35% (до 16,4 км), но в основном за счет формы снаряда. Потолок не определялся.

В серию стволы повышенной мощности не запускались.

Тактико-техничесике характеристики:

| Калибр, мм | 76,2 |
| --- | --- |
| Длина ствола, клб | 55 |
| Масса орудия в боевом положении, кг | 3750 |
| Масса откатных частей, кг | 950 |
| Углы ВН, град. | -3 +82 |
| Угол ГН, град. | 360 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 816 |
| Скорострельность, выстр/мин | 20 |
| Время перевода в боевое положние, мин | . 3-5 |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | 35 |
| Расчет, чел. | ? |

(17356).

15 января 1937 года начальник управления Синявский Рухимовичу

Завод 212 – приборы управления артиллерийским артогнем и электроизмерительные приборы

Завод № 205 им. Хрущева - приборы управления артиллерийским артогнем

Завод № 192 – телемеханическая аппаратура

Завод № 197 им. Ленина (авиационная программа) – авиационные и войсковые радиостанции

Завод № 203 им. Орджоникидзе (авиационная программа) – авиационные и армейские радиостанции. Завод № 210 им. Казицкого – морские радиостанции и телемеханическую аппаратуру.

Завод № 211 – электровакуумное производство

Завод № 208 им. Коминтерна – морские радиостанции и мощное радиостроение

Завод № 191 - электровакуумное производство

Завод № 209 – им. Кулакова – приборы управления огнем, приборы сигнализации и связи

Завод № 193 – военные пеленгаторные радиостанции

Завод № 195 – щелочные аккумуляторы

Завод № 206 – приборы подводной связи (5589, 20-21).

Жизнь и внутренняя политика:

С 15 по 21 января 1937 в Москве проходил 17-й Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, который утвердил новую конституцию РСФСР (1348,149).

15-21 января 1937 г.-проходил 17-й Чрезвычайный Всероссийский Съезд Советов, который утвердил новую Конституцию (11641).

15 января 1937 «Известия» сообщает: «После вступления в силу Указа о запрещении абортов количество новорожденных в Москве достигло 10 тысяч в месяц, то есть увеличилось на 65 процентов сравнительно с предшествующим периодом». В то же время количество коек в родильных домах увеличилось только на 13 процентов (17345).

За рубежом:

15 января в 1937 году совершил первый полет одноместный легкий самолет «Dart Kitten I» , ставший последним самолетом, выпущенным компанией "Dart Aircraft". «Dart Kitten» - одноместный сверхлегкий низкоплан, оснащенный двигателем «Ava 4a-00» мощностью 27 л.с. (20 кВт). Он совершил первый полет 15 января 1937 года, а уже в августе был передан заказчику, но уже в сентябре перепродан новому владельцу и в течение Второй мировой войны хранился в Рирсби и вновь поднялся в воздух только в 1949 году в Броксбёрне, где на него был установлен новый двигатель «Aeronca-JAP» «J-99» (15010).

15 января 1937 - Совершил первый полет одноместный легкий самолет Dart Kitten I, ставший последним самолетом, выпущенным компанией "Dart Aircraft". Dart Kitten - одноместный сверхлегкий низкоплан, оснащенный двигателем Ava 4a-00 мощностью 27 л.с. (20 кВт). Он совершил первый полет 15 января 1937 года, а уже в августе был передан заказчику, но уже в сентябре перепродан новому владельцу и в течение Второй мировой войны хранился в Рирсби и вновь поднялся в воздух только в 1949 году в Броксбёрне, где на него был установлен новый двигатель Aeronca-JAP J-99.

Самолет разбился в авиакатастрофе 23 ноября 1952 года (22657).

15 января в 1937 году первый полёт легкого многоцелевого 6 или 8 местного самолёта «Beech» «Model 18А» (15010).

15 января 1937 состоялся первый полет Бук Модель 18 (20798).

15 января 1937 - Первый полёт легкого многоцелевого 6 или 8 местного самолёта Beech Model 18А.

Производился фирмой Beech Aircraft Corporation с 1937 по 1970 год в более чем 32-х модификациях.

Кроме непосредственно перевозок, использовался в качестве двухмоторного учебного самолёта, а версия AT-11 использовалась для обучения бомбардиров и башенных стрелков. Версия для ВМС США получила обозначение SNB. Два двигателя позволяли самолёту поднимать значительный груз или пассажиров, а также повышали выживаемость самолёта в случае отказа одного из них. Если необходимо было увеличить дальность полёта, то самолёт мог перевозить внутри себя дополнительное топливо. Версии C-45 и SNB использовались военными для обучения и перевозок людей вплоть до конца 50-х годов. В наши дни значительно число этих самолётов летают в рядах гражданской авиации (22657).

15 января 1937 в Австрии была объявлена амнистия в отношении нацистов (3907,203).

Другие оборонные отрасли:

16 января 1937 г. по распоряжению № 6/07с в составе НИИ-24 (НИИ-24 НКОП, НКБ, МСХМ, ММ, МОП, ГКОТ, Научно-исследовательский снарядный институт (НИСИ) НКТП, Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ) Росбоеприпаса, ГП, ФГУП «НИМИ» /125212  г. Москва Ленинградское ш., 58 тел. 452-11-72/) организовано бюро литых снарядов (БЛС) (11982).

БЛС в составе НИИ-24 в ведении гл. инженера 4ГУ организовано по распоряжению № 6/07с от 16.01.1937 г. для опытно-исследовательских работ по изготовлению литых чугунных снарядов по методу Ю.А. Нехендзи. Бюро поручено к 1.10.1937 г. изготовить опытные партии 122- и 152-мм снарядов. Численность персонала (1937 г.)-13 чел. Начальник (16.01.1937 г.-)- А.В. Берекашвили. Ответственный консультант (01.1937 г.-)- Ю.А. Нехендзи (11982).

16 января 1937 вышло распоряжение НКОП № 6/07с. О литых стальных снарядах по методу проф. Нехендзи и организации в НИИ-24 Бюро по литым снарядам, положение о бюро. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 20-29). (объединенное с НКТП СССР) (15244).

16 января 1937 вышел приказ НКОП № 05сс. О назначении комиссии для установления объема по строящимся на Кемеровском химкомбинате военным производствам и выяснения готовности этих производств. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 14-15) (15244).

Жизнь и внутренняя политика:

16 января 1937 первым секретарем ЦК компартии Украины вместо П. Постышева назначен Л. Каганович (4962).

За рубежом:

16 января в 1937 году первый полёт бомбардировщика «LeO-45». «LeO- 45» («Liore et Olivier 45») занимает особое место в французской авиационной истории. Он был единственным французским самолетом, принимавшим участие в кампании 1939-1940 годов и остававшимся в активной службе 20 лет после окончания 2-й Мировой войны, на 4 года дольше, чем «Dewoitine» «D.520». Первый полет «LeO 45-01» совершил 16 января 1937 г. в Виллакубле. Сразу стало ясно, что площадь вертикальных хвостовых поверхностей недостаточна на взлете и при наборе высоты. Кили и рули высоты полностью переконструировали и установили их ниже первоначальных. Увеличившаяся площадь аэродинамически балансировалась створками в верхней части рулей. В ходе первоначальных летных испытаний «LeO 45» значительные хлопоты были связаны также с двигателями, которые нуждались в переборке через каждые 18 часов полета, а маслорадиаторы, размещенные в передней кромке кpыльев, потребовалось для уменьшения перегрева оснастить огромными воздухозаборниками. Однако, были достигнуты превосходные данные: максимальная скорость на высоте 4000 м составила 480 км/ч. В пологом пикировании с начальной скоростью 464 км/ч на 5000 м, «LeO 45» на высоте 1800 м достиг 624 км/ч. После испытаний пpототип возвратили изготовителю. На нем установили новые капоты моторов, сконструированные главным инженером SNCASE Мерсье. Они уже были успешно испытаны на пpототипе поплавкового «LeO H 46». Их конструкция позволяла более эффективно охлаждать масло двигателей в сочетании со значительно меньшим сопротивлением, чем у классической конструкции NACA. Это улучшение всецело было получено за счет капотов типа Mercier. От двигателей «Hispano-Suiza» 29 августа 1938 решили отказаться. Самолет был переоснащен двигателями «Ghnome-Rhone» «14N 20/21», дающими 1030 л.с. на высоте 5000 м, закрытыми капотами «Mercier», а машина переобозначена «LeO 451-01» (15011).

16 января 1937 года — первый полёт среднего бомбардировщика Lioré et Olivier LeO 451 (он же LeO 45). /Франция/

Если в начале 1930-х годов авиаконструкторы Франции строили неуклюжие и угловатые бомбардировщики — Amiot 143, Bloch MB.200, Potez 540 — то к концу десятилетия всё изменилось. В 1936 году инженер компании Lioré et Olivier Пьер Мерсье (Pierre Mercier) спроектировал аэродинамически чистый бомбардировщик LeO 451.

LeO 451 построили по схеме низкоплана с V-образным двухкилевым хвостовым оперением. Оснащался 2 × двигателями Gnome-Rhone 14N. Со скоростью 480 км/ч LeO 451 был самым быстрым средним бомбардировщиком своего времени. Дальность полёта — 2900 км. Экипаж — 4 человека. Вооружение — 2 × 7,5-мм пулемёта MAC 1934 М39, 20-мм пушка Hispano-404 + до 1500 кг бомб.

Построили 561 бомбардировщик LeO 451. Основным эксплуатантом стали ВВС Франции. LeO 451 стал единственным французским самолётом, который воевал в 1939-40 годах и оставался на службе почти 20 лет — до 1957 года (22300).

Авиапромышленность:

17 января 1937 г. в письме Н.Н. Поликарпова и Б. Г. Шпитального, которое они направили секретарю СТО Базилевичу началась история появления разработок бомбардировочных вариантов на базе использования конструкции и технологии самолета ДС-3. Каганович считал невозможным поручать Поликарпову работу над военными вариантами самолета Дуглас ДС-3 вследствие загруженности его работами по самолетам И-1 ббис, модификации И-15, "Иванов", ВИТ, серийному и пушечному И-16. Начальник штаба ВВС РККА комкор Лавров по существу разделял точку зрения Кагановича. Наряду с этим, исходя из позиции простого приспособления ДС-3 к использованию в качестве ночного бомбардировщика, он делал упор на его невысокие летные данные. Но вполне очевидно, что Поликарпов и не собирался ограничиваться таким решением. Лавров обращал внимание на то обстоятельство, что "...предложением к постройке самолета ДС-3 со стороны НКО имелось в виду внедрить надежный транспортный самолет, который необходим для ВВС РККА". В этих целях нужно было прежде всего освоить производство самолета "Дуглас" в том виде, как он есть, перенеся опыт американской техники к нам. Ворошилов считал, что предложение Поликарпова и Шпитального следует обсудить на очередном заседании КО. Позднее было принято решение о создании ночного бомбардировщика на базе самолета ДС-3, но проектирование поручили Сенькову (3404).

17 января 1937 г. Шпитальный и Поликарпов в обращении в «Совет Народных Комиссаров СССР т. Базилевичу» писали: «Узнав о решении Правительства о развертывании крупносерийного производства пассажирских самолетов Дуглас ДС-3 в Химках на заводе №84, мы считаем своим долгом предложить Правительству проектирование и постройку военного варианта этой машины. Мы беремся создать проекты воздушного крейсера снабженного мощным пушечным и бомбардировочным вооружением, снабженного всеми последними достижениями военной техники. Если это наше предложение Вы сочтете дельным и заслуживающим внимания, просим Вашего доклада в надлежащих инстанциях и принятия соответствующих решений и постановлений по этому вопросу». Однако в верхах ограничились лишь обсуждением этой инициативы (21188).

17 января 1937 г. по приказу 1ГУ НКОП № 05 гл. инженером завода № 207 назначен А.И. Путилов, переведенный с завода № 81. В НИО и КБ-4 завода № 207 (КБ-207 гл. конструктора А.И. Путилова) в 1938-39 г. разработаны и испытаны 3 типа аэростатов «АСН» (АСН-П02 - в 1939 г.). Построено 9 опытных дирижаблей (11982).

Другие оборонные отрасли:

17 января 1937 года вышел Приказ по НКОП № 08с

Разукрупнить существующее Гл. артиллерийско-танковое управление (3 Гл. управление) на три главка, организовав на базе Артиллерийско-танкового управления (и его трестов: “Спецмаштрест” и “ВОМП” (ликвидировав их как тресты) след. гл. управления:

Артиллерийское – 3 Гл. управление (нач. Ванников Б.Л.).

Танковое – 8 Гл. управление (нач. Нейман К.А.).

Оптическое – 9 Гл. управление (нач. Кривицкий Е.Б.) (5583, 31).

17 января 1937 вышел приказ НКОП N 08с о разукрупнении артиллерийско-танкового управления на 3 - артиллерийское, 8 - танковое, 9 - оптическое (2422,31).

17 января 1937 вышел приказ НКОП № 08с. О разукрупнении Главного артиллерийско-танкового управления (3-е ГУ НКОП) на три главных управления: танковое (8-е ГУ), артиллерийское (3-е ГУ) и оптическое (9-е ГУ) и о назначении начальников этих главных управлений. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1 Д. 57. Л. 30-32) (15244).

17 января 1937 г. согласно приказу НКОП СССР №8с от машиностроительный завод №7 перешел в ведение III ГУ НКОП СССР. Учитывая значимость и объемы работ, проводимых ММБ завода №7, руководство Управления направило директору завода М. Е. Мельникову письмо, в котором указывалось на необходимость четкого выполнения взятых обязательств по проектированию опытных систем минометов. Для этого надлежало обеспечить четкое взаимодействие между Бюро и производственными подразделениями завода, а также бесперебойное обеспечение выполнения опытных заказов необходимым снабжением в полном объеме. Кроме этого, требовала разрешения неопределенная ситуация, связанная со статусом Бюро и его штатом, в связи с чем должна была быть определена система подчинения ММБ и окончательно утвержден его штат. График работы ММБ утверждался III ГУ НКОП СССР. Предлагалось подчинить ММБ непосредственно директору либо главному инженеру завода, с правом доклада начальника ММБ директору завода. Также предлагалось организовать группы конструкторов, которые занимались отдельно каждым проектом от создания рабочих чертежей опытного образца до перехода его к серийному производству, а также отдельные бригады в цехах по изготовлению каждой опытной системы с персональной ответственностью каждого. Для подготовки чертежей серийного производства лит. «Б» систем в стадии изготовления опытных или установочных партий также должна была быть организована отдельная группа конструкторов (20074).

17 января 1937 г. на совещании НКТ АБТУ указывалось, что: «...значительное увеличение противотанковых скорострельных орудий калибра 15-47мм может привести к тому, что удар механизированной бригады может быть отражен с большими потерями для последней... Необходимо проведение спешных работ по созданию танков прорыва тяжелого бронирования, а также артиллерийских танков, вооруженных орудиями большой мощности для борьбы с огневыми точками и скоплениями живой силы...” Таким образом, уже в начале года поднимался вопрос о создании танков противо-снарядного бронирования. Своеобразным детонатором к этому стали также сведения о новых французских танках «Рено», «Сомуа», «Гочкис» и «Форж и Шантье», принятых на вооружение а 1935—36 гг, защищенных броней небывалой для своего времени и легких машин толщины — 40—42 мм. Анализ имевшихся планов танкостроения показал, что ни один из перспективных танков, над которыми шли работы, не может считаться современным, так как не обеспечивает надежную защиту от малокалиберных снарядов противотанковых пушек, и потому осенью 1937 г. все начатые ранее проектные работы по перспективным танкам были приостановлены вплоть до «особого распоряжения». Но среди уже ведущихся работ нужно выделить КБ ХПЗ, которому вскоре предстояло отличиться. Здесь планами на 1936 г. предусматривалось создание танка БТ-7-ИС, а также принципиально нового БТ-9, который должен был иметь следующие ТТХ:

— экипаж — 4 чел;

— масса - 14-15 т.;

— вооружение — 45-мм или 76-мм пушка и 4 пулемета (1 зенитный);

— толщина бортовой брони — 13—25 мм;

— двигатель —М-17Т или дизель БД-2;

— ходовая часть на 5 парах опорных катков, из которых 4 пары - ведущие;

— макс, скорость хода - 75-80 км/ч.

— схема привода колесного хода - по типу БТ-5-ИС (10733,371).

За рубежом:

17 января 1937 А.Гитлер покончил с Версальским договором (2242,4).

17 января 1937 началась кампания по взятию Малаги. Руководил ею Кейпо де Льяно, возглавлявший так называемую Армию Юга. Непосредственное управление на поле боя принадлежало герцогу Севильскому, принцу из рода Бурбонов. Он начал с того, что в первые же три дня отрезал самую западную часть республиканской территории вместе с Марбельей. Затем части гранадского гарнизона полковника Муньоса, перейдя в наступление, заняли Аламу и прилежащую территорию к северу от Малаги. Эти два предварительных броска почти не встретили сопротивления.» «Вечером 7 февраля итальянцы вышли к предместьям Малаги. На следующий день вместе с испанцами герцога Севильского они вошли в опустевший разрушенный город. Начались самые жестокие казни после тех, что были в Испании, когда пал Бадахос (17328).

Авиапромышленность:

19 января 1937 года начальник Главного Управления ГВФ Ткачев подписал распоряжение, согласно которому конструкторскую группу при заводе № 240 расформировали, оставив лишь несколько специалистов «для доводки и наблюдению за самолетом «Сталь-7».

Самолет передали для дальнейших испытаний в НИИ ГВФ, вменив в обязанности завода № 240 выполнение по нему всех необходимых работ. Одновременно пилотов В.А.Матвеева и Н.П.Ше-банова зачислили в штат НИИ ГВФ. Неопределенность с самолетом длилась недолго, около месяца, и в феврале 1937 года завод № 240 получил задание «переоборудовать самолет в специальный вариант для получения скоростной дальности». В доводке самолета большую работу проделали В.Н.Ермолаев и ведущие инженеры НИИ ГВФ А.А.Радциг и З.Б.Ценципер (11160).

19 января 1937 года начальник Главного Управления ГВФ Ткачев подписал распоряжение, согласно которому конструкторскую группу при заводе № 240 расформировали, оставив лишь несколько специалистов «для доводки и наблюдению за самолетом «Сталь-7».

После ареста Бартини во главе оставшегося коллектива оказался ведущий инженер Захар Борисович Ценципер. Его ближайшими помощниками, долгое время руководившими бригадами, были инженеры Николай Васильевич Синельщиков, Михаил Васильевич Орлов и Виталий Вячеславович Смирнов. Бригаду винтов завода опытных конструкций (ЗОК) при СНИИ ГВФ весной 1938 г. возглавлял молодой инженер Владимир Григорьевич Ермолаев, но не эта должность определяла его положение в коллективе.

Ермолаев пришел в СНИИ ГВФ в 1931 г. сразу после окончания механико-математического факультета МГУ. Красивый, уверенный в себе, весьма способный, хорошо подготовленный инженер привлек внимание Бартини, который выделил его из общей массы и фактически стал готовить «на главного конструктора». Спустя много лет Роберт Людвигович так отзывался о своем ученике:

«Володя был настоящим главным, самоотверженно-трудолюбивым, прекрасно образованным, человеком был хорошим и, что самое важное, талантливым. Мы вскоре это заметили. Но пришел он к нам совсем молодым инженером, к тому же в самолетостроении в то время утвердилась правильная, в общем, научно обоснованная система разделения труда: каждый конструктор должен был специализироваться в чем-то одном, в одной бригаде — крыла, оперения, аэродинамики, прочности, моторной… В целом система рациональная, однако для проявления таланта именно главного конструктора она оставляла мало возможностей. Знания углублялись, производительность труда конструктора росла, зато круг его интересов суживался.

Посоветовавшись о Володе, мы направили его сначала в бригаду аэродинамики: рассчитай крыло! Оттуда — в бригаду прочности: рассчитай конструкцию крыла на нагрузки, которые сам же определил как аэродинамик. Оттуда — в конструкторскую бригаду: вычерти крыло! Оттуда — на производство. И опять к аэродинамикам: рассчитай оперение!…

И так — по всем бригадам и цехам, по всем агрегатам, в несколько кругов. Очень эффективный прием, думаю, что он и сейчас годится» (19197).

19 января 1937 г. начальник ГУ ГВФ И.Ф. Ткачев подписал распоряжение, согласно которому конструкторскую группу при заводе № 240 расформировали, оставив лишь несколько специалистов "для доводки и наблюдения за самолетом "Сталь-7".

Самолет передали для дальнейших испытаний в НИИ ГВФ, вменив в обязанность заводу № 240 выполнение по нему всех необходимых работ. Одновременно В.А. Матвеева и Н.П. Шебанова зачислили в его штат.

Совместные с НИИ ГВФ заводские испытания затянулись до февраля и не были завершены. К тому времени Бартини уже почти месяц находился в заключении. Его арест затормозил все работы по авиалайнеру.

Неопределенность с самолетом длилась недолго, в феврале 1937-го завод № 240 получил задание "переоборудовать его в специальный вариант для получения скоростной дальности". В доводку машины большой вклад внесли В.Г. Ермолаев и ведущие инженеры НИИ ГВФ А.А. Радциг и З.Б. Ценципер (11994).

19 января 1937 года Начальник ВВС командарм 2 ранга Алкснис утвердил Отчет о проведении испытаний самолета АИР-10 с мотором М-11

Отв. исполнители:

Вед. инженер и летчик в/инженер 3 ранга Липкин М.А.

Летчик – ст. лейтенант Нюхтиков М.А.

Цель испытаний:

Определение возможности применения самолета АИР-10 в качестве:

Тренировочного самолета для строевых частей ВВС.

Переходного самолета для летных школ ВВС.

Учебного самолета для первоначального обучения.

Заключение:

Рекомендовать самолет АИР-10 для серийного массового производства как хороший самолет, в качестве:

а) тренировочного самолета для строевых частей ВВС;

б) переходного самолета для летных школ ВВС;

в) самолета исполкомовской авиации и для аэроклубов.

Отчет

по проведению испытаний самолета АИР-10 с М-11 на штопор

Отв. исполнители:

Вед. инженер и летчик в/инженер 3 ранга Липкин

Цель испытаний:

Определение штопорных свойств самолета.

Выявление опасных режимов штопора.

Выявление тенденций к выходу в штопор при ошибках пилотирования.

Определение способов вывода из штопора с минимальным запаздыванием.

Испытания на штопор самолета АИР-10 с мотором М-11 проводились с 11 по 16 сентября 1936 года.

Произведено 7 полетов.

Заключение:

Штопор на самолете АИР-10 с мотором М-11 при нормальном полетном весе и нормальных центровках не опасен.

Допустить производство штопора при выполнении учебных и тренировочных полетов (4032).

19 января 1937 вышло постановление СНК N 2 " о выполнении авиапромышленностью программы на 4 месяца (2402,168).

19 января 1937 Начю управления авиационного вооружения би И.Ф.Сакриер утвердил ТТТ на разработку 203 мм бронебойных ракетных снарядов, предназначенных для использования в авиации ВМФ по кораблям с мощным палубным бронированием (7453, 512).

19 января 1937 г. начальник Управления авиационного вооружения ВВС РККА бригадный инженер И.Ф.Сакриер утвердил ТТТ на разработку 203-мм бронебойных ракетных авиабомб, предназначенных для использования авиацией ВМФ по кораблям с мощным палубным бронированием. К авиабомбам предъявляли требования, чтобы они, не разрушаясь, пробивали 100 мм гомогенной брони или набор цементированных бронеплит общей толщиной 125 мм при бомбометании с высот 1000 м и более в горизонтальном полете носителя со скоростью 150 м/с.

Разработку специализированной БЧ поручили ленинградскому филиалу НИИ-24. Проектирование же двигателя авиабомбы в НИИ-3 НКТМ считалось вопросом решенным, поскольку ракетную часть планировалось использовать аналогичную с БЕТАБ-150ДС. Окончательно отработанная в 1936-1937 гг. под четырехшашечный составной РЗ из коротких шашек рецептуры ПТП диаметром 75 мм, она не вызывала нареканий у заказчика. Однако, как упоминалось ранее, из-за неудовлетворительной аэродинамики нового боеприпаса его ракетный заряд пришлось выполнить семишашечным, что позволяло увеличить коэффициент наполнения двигателя порохом. Масса окончательно снаряженной авиабомбы составила около 200 кг, что и предопределило ее наименование - БРАБ-200ДС.

Корпуса БЧ и двигателей авиабомб опытной партии изготовили на заводе “Большевик”. Инженеры-технологи НИИ-3 НКОП предусмотрели в дальнейшем использовать в производстве БЧ корпуса артиллерийских полубронебойных 8-дюймовых артснарядов. В ноябре 1938 г. на НИП АВ ВВС РККА в испытательных целях провели наземный отстрел БРАБ-200ДС по бронеплитам. Их результат даже несколько превысил ожидаемый - проникающая способность БЧ ракетных авиабомб превысила аналогичный показатель обычных бронебойных авиабомб в 2,5-3,5 раза.

В 1939 г. на челябинском механическом заводе № 78 НКТМ изготовили установочную партию в 300 корпусов БРАБ-200ДС для войсковых испытаний. На основании их результатов согласно “Планам разработок вооружения и боеприпасов”, после 1 мая 1940 г. авиабомбами БРАБ-200ДС чертежа 131410 намеревались официально вооружить ближние одномоторные двухместные бомбардировщики и средние двухмоторные бомбардировщики для применения с пикирования. К 1 апреля 1940 1288 боеприпасов этого типа уже поступили на склады 1-й Отдельной Краснознаменной армии (Дальний Восток), 700 штук - во 2-ю ОКА, 166 - в ЗабВО, 1837 - в ЛВО, 30 - в БОВО, 113 -в КОВО, 60 - в КалВО, а 80 - в СКВО.

Достоверных сведений о фактах применении подобных боеприпасов в боевых действиях не обнаружено. Однако то, что БРАБ-200ДС находились на снабжении ВВС, подтверждают свидетельства выпускников Пермского военного авиационно-технического училища, где охолощенный вариант этого боеприпаса до середины 70-х годов использовали в качестве наглядного пособия, преподавая историю развития конструкций отечественных авиабомб (7453).

19 января 1937 г. начальник Управления авиавооружения ВВС РККА бригадный инженер И.Ф.Сакриер утвердил ТТТ на разработку 254-мм БРАБ с ДС, предназначенной пробивать корабельные палубы с цементированной 125-мм броней или набором плит общей толщиной 150 мм с высот от 1000 м и выше при горизонтальной скорости носителя 150 м/с

Поскольку ракетную часть требовалось полностью унифицировать с БЕТАБ-254 мм с ДС, то постоянные недоработки по бе-тонобойной авиабомбе тормозили разработку бронебойной.

К 1937 г. в УАВ ВВС окончательно утвердились во мнении, что авиабомбы с ДС должны поступать на склады и храниться в круглой укупорке в окончательно собранном виде за исключением дистанционных трубок, которыми двигатели боеприпасов необходимо снаряжать на аэродромах. Кроме того, авиабомбы необходимо было оснастить и направляющими штифтами для стрельбы из специальных направляющих при бомбометании с пикирования и для полигонного отстрела по бронепли-там. Корпуса бронебойных боеприпасов опытной партии изготавливали на заводе “Большевик” (7453).

19 января 1937 г. в докладе, поступившем на имя начальника ВВС командарма 2 ранга Я.И.Алксниса за подписью И.Т.Клейменова, Г.Э.Лангемака и Ю.А.Победоносцева, говорилось: «НИИ-3 НКОП рапортует о новом достижении советской оборонной техники. Успешно закончены полигонные и государственные испытания разработанных в НИИ-3 ракетных осколочных 82-мм ракетных снарядов и орудийной установки к ним на самолете И-5. НИИ ВВС РККА, проводивший эти испытания, дал в своем отчете следующее заключение: « Реактивные снаряды калибра 82 мм на самолете И-5, разработанные РНИИ НКТП. полигонные испытания выдержали и, учитывая, что ВВС РККА не имеют на вооружении оружия подобного калибра характеристиками, чем РС-82. могут быть допущены к войсковвьм испытаниям» (11402).

Кроме того, НИИ ВВС отмечал следующие достоинства РС-82-возможность вооружения истребителя типа И-5 оружием калибра 82 мм с боезапасом в шесть снарядов, не являющуюся пределом даже для И-5; возможность огневого нападения на воздушную цель, находясь за пределами поражаемости зоны малокалиберными пушками: возможность эффективного обстрела живых и малоукрепленных наземных целей, а равно подлодок и мелких судов при пикировании и наличии бронебойного снаряда с удаления от 3000 м и с бреющего полета до1500 м; скорострельность установок - неограниченная; возможность комбинирования метода стрельбы как самой установки (одиночная серийная, залповая), так и с шагом установки трубок («Завеса», «Накрывающий группа» и пр.). Незначительный вес и габариты установки, простота в обращении, гарантирующая быструю подготовку личного состава.

«Это достижение тем более значительно, что ракетное вооружение может быть установлено и на любом самолете гражданского типа без какой бы то ни было переделки матчасти. В разрешении проблемы авиационного ракетного вооружения принимали участие работники НИИ-3: военинженер 1 ранга Г.Э.Лагемак, военинженер 2 ранга К.К.Глухарев, инженер Ю.А.Победоносцев, инженер Е.С.Петров, инженер В.ААртемьев, военинженер 3 ранга Л.Э.Шварц, интендант 3 ранга Н.С.Бугорин, а также работники ВВС РККА: военинженер 2 ранга Л.П.Лобачев, военинженер 2 ранга Г.И.Глушенко и интендант 1 ранга М.М.Зандер» (11402).

В докладе НИИ-3 НКОП от 19 января 1937 г., И.Т.Клейменов, Г.Э.Лангсмак и Ю.А.Победоносцев взяли на себя смелость напомнить члену Реввоенсовета РККА командарму 2 ранга Я.И.Алкснису о намерении УВВС: « На основании результатов политонных испытаний провести в 1937 г. войсковые испытания 82-мм ракетной установки на самолете И-15, а также полигонные и войсковые испытания 132- мм установки на самолетах Р-6 и СБ, для чего промышленности заказаны серийные партии этих снарядов» (11402).

19 января 1937 г. начальник Управления авиационного вооружения ВВС РККА бригадный инженер И.Ф.Сакриер утвердил ТТТ на разработку БРАБ-203 мм с ДС. Эти боеприпасы были предназначены для использования авиацией ВМФ по кораблям с сильным палубным бронированием. К БЧ авиабомб предъявляли требования, чтобы они, не разрушались, пробивали 100 мм гомогенной брони или набор бронеплит обшей толщиной 125 мм с коэффициентом прочности 2200 при бомбометании с высоты 1000 м и более в горизонтальном полете носителя со скоростью 100-150 м/с.

Прочность конструкции БЧ авиабомбы военные требовали подтвердить стрельбой па полигоне по вертикально установленным бронеплите из пускового станка еще до утверждения чертежей для изготовления опытной партии боеприпасов. Последний тезис свидетельствован о не гладких отношениях между заказчиками и разработчиками, когда порой уже утвержденные для серийного производства модели боеприпасов на вооружение гак и не поступали из-за несоответствия заданным характеристикам. С учетом опыта конструирования и испытаний бетонобойных БЕТАБ-150ДС, в этот раз военные потребовали, чтобы авиабомбы поступали на склады в круглой бомботаре в окончательно собранном виде за исключением дистанционных трубок, которыми боеприпасы можно было снаряжать на аэродромах. А, кроме того, у бронебойных авиабомб необходимо было предусмотреть направляющие штифты для из специальных пусковых. На практике 203-мм БРАВ с самолетов из пусковых станков так и не применяли, а вот для отстрела на полигоне в ходе наземных огневых испытаний эти штифты были нелишни.

Разработка специализированной БЧ была поручена специалистам Ленинградского филиала НИИ-24. Проектирование же двигателя авиабомбы в НИИ-3 НКТП считалось вопросом решенным, поскольку ракетную часть планировалось использовать от бетонобойной ракеты - авиабомбы БЕТАБ-150ДС. Окончательно отработанная в 1936-1937 под четырехшашечный составной РЗ из коротких шашек рецептур ПТП диаметром 75 мм, она не вызывала нареканий у заказчика. Однако по-видимому, из-за неудовлетворительной аэродинамики нового боеприпаса, его ракетный заряд пришлось выполнить семишашечным из целых шашек длиной 640 мм. Хотя, возможно, коэффициент наполнения двигателя в этом случае пытались увеличить для наращивания скорости ракетной БРАВ. Масса окончательно снаряженной авиабомбы получилась около 200 кг, что и предопределило ее наименование БРАБ-200ДС.

Механическое производство корпусов БЧ и двигателей авиабомб модели 401 (по нумерации ленфилиала НИИ-24) опытной партии было налажено на Ленинградском заводе «Большевик» (№ 232). Инженеры-технологи НИИ-3 НКОП предусмотрели в дальнейшем использовать в производстве БЧ корпуса артиллерийских полубронебойных 8-дюймовых артснарядов (значит, морской фугасный конкурса не выдержал). В июне-июле 1938 г., в связи со снятием с производства пороха ПТП. двигатели переснарядили семишашечными РЗ из пороха рецептуры НГВ, в связи с чем на месте полигонных испытаний диаметр критического сечения сопла пришлось расточить с 46 на 51 мм. Одновременно изменилась и конструкция тарели с хвостовым воспламенителем - вместо штампованного тяжелого металлического узла в районе сопловою среза установили комбинированный картонный с медными контактными лепестками по аналогии с модернизацией РС в тот период) (11402).

19 января 1937 г. начальник Управления виавооружепия ВВС РККА бригадный инженер И.Ф.Сакриер утвердил Первые ТТТ на разработку 254-мм БРАВ с ДС. Боеприпас был предназначен «для пробития палуб с броней толщиной до 125 мм или с набором плит обшей толщиной 150 с высот от 1000 м и выше (при коэффициенте прочности брони 200)». Для этого БЧ должна была «в целом виде пробивать» требуемую ограду при бомбометании с горизонтального полета при скорости носителя 150 м/с. Поскольку именно это требование считалось основным, сдачи рабочих чертежей опытной партии «правильность выбранной инструкции» БЧ требовалось проверить стрельбой по плитам. Остальные узлы и детали авиабомбы необходимо было использовать от БЕТАБ-254 мм с ДС.

Транспортировать авиабомбы и хранить на складах должны были в круглой укупорке в окончательно собранном и снаряженном виде за исключением дистанционной трубки ТМ-4Б, которой двигатель боеприпаса оснащали на аэродроме. Подвеску авиабомбы в держатели в этот период планировали осуществлять с помощью двух бугелей с подвесными ушками - основного и дополнительного. Что любопытно, отдельно седьмым пунктом ТТТ значилось, что авиабомба должна иметь направляющие штифты для стрельбы из специальных направляющих при бомбометании с пикирования.

БЧ разработали в ЛФ НИИ-24 НКТП, а двигатель- в РНИИ НКТП в 1936-1937 гг. (11402).

19 января 1937 г. Первые ТТТ на 305-мм БЕТАБ с ДС были утверждены начальником авиавооружения ВВС РККА бригинженером И.Ф.Сакриером. Они были очень короткие - всего из четырех пунктов. Авиабомба предназначалась «для разрушения железобетонных оборонительных сооружений с железобетонными перекрытиями толщиной до 5 м с высоты 2000 м при горизонтальной скорости самолета 150 м/с». Ракетная камера и остальные детали боеприпаса (кроме головки) требовалось использовать от БРАБ-305 мм с ДС. Авиабомбы «должны поступать на склады и храниться в окончательно собранном виде за исключением дистанционной трубки, которой авиабомбу снаряжают на аэродроме». Укупорка -круглая.

БЧ разрабатывали в ЛФ НИИ-24 НКБ, а ракетную часть -в НИИ-3 НКОП в 1936-1937 гг. Корпуса к ним изготавливали в Ленинграде на заводе «Большевик» (№232). Разработка БЧ к этому бос припасу проходила по теме 410. Перевод авиабомб на порох НГВ в 1938 г. обусловил установку в сопла боеприпасов втулок, ограничивающих диаметр критического сечения сопла до 61 мм. Кроме того, двигатели оснастили донными пороховыми воспламенителями и новыми сопловыми тарелями под дистанционную трубку ТМ-4Б вместо двух пиросвечей. В 1938 г. БЕТАБ-600ДС прошла полигонные испытания, на которых продемонстрировала проникающую способность до 5,0 м в железобетон. На совещании в 3-м УВВС РККА ее допустили в серийное производство.

В результате расчета БЕТАБ-350-мм получились прогнозируемые технические данные:

| Масса, кг: окончательно снаряженного | 1107,00 |
| --- | --- |
| боевой части | 751,12 |
| корпуса БЧ | 689,80 |
| боевого заряда с дополнительным детонатором | 61.32 |
| корпуса двигателя | 259.98 |
| пассивного боеприпаса | 1012.10 |
| ракетного заряда | 94.05 |
| воспламенителей | 0.20 |
| взрывателя | 1.00 |
| дистанционной трубки с крестовиной | 1.00 |
| Высота бомбометания, м | 2000 |
| Скорость бомбардировщика, м/с | 50 |
| Высота запуска двигателя, м | 455 |
| Максимальная скорость при ударе, м/с | 350 |
| Время падения, с | 19.35 |
| Используемые взрыватели (по 1 шт.) | РД, ТМ-4Б |

Здесь «двигателисты» НИИ-3 допустили тот же просчет, что и с БЕТАБ-254 мм. Сначала баллистические расчеты показали, что при сушенной массе БЕТАБ-305 мм, для бомбометания с больших высот ей «требуется незначительный прирост скорости, поэтому первые образцы оснащали короткими ракетными двигателями. На конечном участке траектории они обеспечивали боеприпасу дополнительную скорость порядка 150 м/с (11402).

Другие оборонные отрасли:

19 января 1937 вышло постановление СНК N 1 "О плане капитального строительства на 1937 НКОП и оборонных объектов НКОП" (2324,1).

19 января 1937. Постановление СНК СССР № 1сс «О плане капитального строительства на 1937 г. НКОП и оборонных объектов НКТП». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 19) (15460).

19 января 1937 г. Справка 1-го Главного управления НКОП СССР о выполнении плана 1936 г. по валовой продукции и кадрам

Секретно.

|  | План 1936 г. | Выполнение | Процент к плану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Валовая продукция в неизменных ценах (в млн. руб.) | 1215,7 | 1147,2 | 94,4 |
| 2. Готовая продукция в неизменных ценах | 1065,2 | 895,3 | 84,0 |
| 3. Выработка на одного рабочего (в руб.) | 10 864 | 11 246 | 103,5 |
| 4. Среднесписочное число рабочих | 111 892 | 102 010 | 91,2 |

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 2853. Л. 105. Копия (15417).

19 января 1937 был сформирован СНК во главе с В.М.М. (2100).

19 января 1937 в СССР создан Совет Народных Комиссаров (4962).

19 января в 1937 году в СССР создается Совет Народных Комиссаров (15014).

19 января 1937 г. 76-мм зенитная пушка обр. 1931 г. повышенной мощности, которая 15 января была отправлена с завода, поступила на НИАП.

76-мм пушка обр. 1931 г. повышенной мощности изготовлена на заводе № 8 в 1936 году по проекту, предложенному в 1934 году Г.Д.Дорохиным. Проект предусматривал увеличение начальной скорости с 820 м/с до 970 м/с на обычном порохе или до 1000 м/с на лучшем порохе. Дальность должна быть 18,5 км, увеличена с 14,5-15,0 км, а досягаемость - с 10 до 13 км.

Изменения в пушке: укорочен кожух моноблока на 1430 мм и введена свободная труба вместо лейнера, длина ее на 600 мм больше длины лейнера. Введена новая камора с объемом 3,3 л от универсальной пушки Л-1 Кировского завода, вместо старой каморы объемом 2,8-2,9 л. Введен дульный тормоз от 7б-мм пушки 32-К (дульный тормоз ЗиК). Был также предусмотрен другой более мощный дульный тормоз системы АНИИ. Введение дульного тормоза позволило оставить без изменений противооткатные устройства. Укорочение кожуха вполне компенсирует нарушение уравновешенности системы. В остальном система не отличается от штатной.

Первая стрельба проведена 28 мая 1937 года. Отмечены задержки у снарядов черт. 2-01204 (дистанционная граната с Т-6). Испытания окончены 22 октября 1937 года. Всего сделано 398 выстрелов. Вот что написано в отчете по результатам испытаний этой системы:

Выводы: оптимальная баллистика при нормальном заряде марки 15/7, начальная скорость 950-960 м/с для снаряда 2-01204 и давления 2940-2980 кг/см2. Большей начальной скорости у данного ствола получить не представляется возможным из-за увеличенния давления: при усиленном заряде 2,675 кг 15/7 начальная скорость 990-1000 м/с и давление 3125-3200 кг/см2.

Дульный тормоз ЗиК лучше тормоза АНИИ, хотя и слабее, у ЗиК газы отводятся в сторону, а у тормоза АНИИ часть газов отводится назад, что опасно для расчета. Работа всех устройств и меткость удовлетворительны. Дальность увеличена на 9,35% (до 16,4 км), но в основном за счет формы снаряда. Потолок не определялся.

В серию стволы повышенной мощности не запускались.

Тактико-техничесике характеристики:

| Калибр, мм | 76,2 |
| --- | --- |
| Длина ствола, клб | 55 |
| Масса орудия в боевом положении, кг | 3750 |
| Масса откатных частей, кг | 950 |
| Углы ВН, град. | -3 +82 |
| Угол ГН, град. | 360 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 816 |
| Скорострельность, выстр/мин | 20 |
| Время перевода в боевое положние, мин | . 3-5 |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | 35 |
| Расчет, чел. | ? |

(17356).

19 января 1937 было подготовлено Спецсообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину о Н.А. Карцеве № 55370

Сов. секретно

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ

*Материалами Наркомвнудела установлено, что в контрреволюционной троцкистской вредительской организации в химической промышленности участвует инженер КАРЦЕВ Николай Александрович, работающий в данное время Главным инженером Управления № 6 Наркомата оборонной промышленности*.

КАРЦЕВ, в прошлом офицер царской армии, окончил в 1924 году военно-химическую академию, был тесно связан с лишенным советского гражданства академиком ИПАТЬЕВЫМ, у которого служил адъютантом.

В 1924 году КАРЦЕВ вступил в ряды ВКП(б), но от всякой партийной работы отошел, окружил себя группой бывших вредителей. Женат на родственнице крупного вредителя генерала СИНЯВСКОГО, расстрелянного в 1931 году за вредительство в военной химии. После окончания военно-химической академии, в период 1925—26 г.г. КАРЦЕВ работал в смешанном русско-германском акционерном обществе «Бертолетовая Соль» и был близок к немецкой группе акционеров.

Арестованный по делу контрреволюционной троцкистской организации быв. начальник Главхимпрома РАТАЙЧАК на допросе 1-го декабря 1936 года показал о вредительской деятельности КАРЦЕВА следующее:

«КАРЦЕВ руководил всей работой по вредительству в проектировании цехов отравляющих веществ. Со слов ПЯТАКОВА мне, РАТАЙЧАКУ, известно, что КАРЦЕВ — человек враждебно — настроенный против мероприятий Советской власти, тормозящий развитие химии отравляющих веществ. Именно ему, КАРЦЕВУ, ПЯТАКОВ специальным распоряжением передал все вопросы отравляющих веществ».

На допросе от 4/ХII с.г. РАТАЙЧАК показал:

«КАРЦЕВ, по заданию организации, умышленно затягивал строительство по цехам ОВ в Сталиногорске и Березниках, изменяя проекты этих цехов в ходе строительства. Это делалось им по заводу иприта в Березниках, а также по реконструкции цеха производящего вещество № 6 в Сталиногорске, кроме того, им было сорвано строительство Пермского, Славянского и Кемеровского цехов ОВ.

Распоряжением ПЯТАКОВА вся работа не только по проектированию, но и по консультации была возложена на КАРЦЕВА. В силу этого, заводы не имели права что-либо самостоятельно изменять в проектах.

На указанных стройках были выявлены ряд дефектов в проектах, но исправление их КАРЦЕВЫМ сознательно оттягивалось.

Я помню из разговоров с ПЯТАКОВЫМ, что последний отзывался о КАРЦЕВЕ, как о человеке, враждебно настроенном к мероприятиям соввласти и говорил, что ему можно поручать все, что угодно».

По вине КАРЦЕВА было сорвано выполнение постановления Совета труда и обороны № 85 с/с от 9 сентября 1933 г. об обеспечении РККА вооружением на год ведения войны и капитальному строительству НКТП, в части касающейся промышленности отравляющих веществ.

КАРЦЕВЫМ умышленно затягивается выполнение нового задания Правительства о развитии средств обороны (постановление К.О. от 27/VI—35 г.), в результате чего нарушены сроки приступа к строительству и ввода в эксплуатацию ряда основных производств боевых отравляющих веществ и средств противохимической защиты.

Следствием деятельности КАРЦЕВА является срыв производства основных видов отравляющих веществ, потребности в которых РККА не обеспечиваются ни по количеству, ни по качеству: мощность по отравляющему веществу — иприту, ничтожна по сравнению с любой капиталистической страной, и, кроме того, до сих пор не освоено в заводских масштабах производство незамерзающего и вязкого иприта.

Вследствие перманентных изменений вносимых КАРЦЕВЫМ в проектные задания новостроящихся и реконструируемых заводов отравляющих веществ №№ 91, 102, 96 и 97 до сих пор не созданы мощности, предусмотренные постановлением К.О. от 27/VI—35 г., по фосгену, дифосгену, адамситу, гипохлорид-кальцию и по этиловой жидкости. КАРЦЕВЫМ сорвано выполнение решения К.О. от 27/VI—35 г. о создании мощностей по снаряжению отравляющими веществами артиллерийских снарядов и аэробомб.

Являясь руководителем научно-исследовательских и экспериментальных работ, КАРЦЕВ тормозил получение новых видов отравляющих веществ.

Считаю необходимым арестовать КАРЦЕВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заявление ТОДОРСКОЙ.

Народный комиссар внутренних дел СССР Ежов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 272. Л. 119—121. Подлинник. Машинопись.

На первом листе имеются рукописные пометы: «От т. Ежова», «Арх. Ст.», зачеркнуто: «Карцева арестовать. Ст.» (11430).

19 января 1937 г. по пр. № 33 в состав завода № 211 (ГС завод № 211 НКОП, НКАП, НКЭП, МПСС, МЭСЭП, МРТП, АО машиностроительных заводов «Я.М. Айваз», п/я 729, Завод электрических ламп накливания «Светлана» ВСНХ, Электровакуумный завод «Светлана» ВСНХ, НКТП, НКОП, Дважды ордена Ленина и дважды ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственное объединение электронного приборостроения (ЛОЭП) «Светлана» МЭП, А-1632, Х-5263, АООТ, ОАО «Объединение «Светлана» / г. Санкт-Петербург,  г. Петроград,  г. Ленинград / /197022  г. Санкт-Петербург ул. Академика Павлова, 14А; ул. Энгельса, 27/) включен завод «Октябрь» 5ГУ на правах филиала (с самостоятельным балансом), по пр. № 127 от 1.04.1938 г. он выделен в самостоятельный завод № 396 НКОП (11982).

19 января 1937 г. пр. НКОП № 33 стекольный завод «Октябрь» 5ГУ вошел в состав завода № 211 на правах филиала с самостоятельным балансом (Завод № 396 НКОП, НКАП, Стекольный завод «Октябрь» НКОП, ЗАО «Стекольный завод «Октябрь» /пос. Красный Октябрь Гусь-Хрустального р-на Калининской, Владимирской обл.; ст. Калашниково Октябрьской ж/д/). Приказом № 127 от 1.0.1938 г. он вновь выделен в самостоятельный и переименован в завод № 396 5ГУ НКОП, утвержден его Устав, в 12.1938 г. - в ведении 5ГУ. В 01.1939 г. утвержден Устав завода № 396 7ГУ НКАП. По Указу Президиума ВС от 17.04.1940 г. и приказу НКАП/НКЭП № 105/5 от 23.04.1940 г. завод передан в ведение вновь образованного НКЭП.

Производство технического стекла, в т.ч. для осветительных ламп.

13.11.2008 г. на предприятии введена процедура внешнего наблюдения.

Временный управляющий 912.2008 г.-)- А.В. Шуров.

Калашниковский электроламповый завод, Электроламповый завод «Калашниково» /171205 пос. Калашниково Тверской обл. ул. Ленина, 1 тел. 33-515/ /Тверское представительство:  г. Тверь ул. Маршала Буденного, 11А тел. 44-30-05/ /Московское представительство: ул. Плеханова, 7 тел. 368-06-04/

В 1887 г. предпринимателем Добровольским был основан кустарный завод по выпуску винной и аптечной посуды. В 1930-х  г. завод был реконструирован и переориентирован на выпуск колб для бытовых электроламп. С 1935 г. начался выпуск радиоколб. В 1950 г. был построен сборочный цех, и началось производство ламп накаливания.

В 05.2004 г. открылось Тверское представительство завода, в 08.2004 г.- Московское представительство.

Производство (2004 г.): осветительные лампы накаливания, инфракрасные зеркальные лампы. Единственный в России производитель ламп с синим стеклом.

Гендиректор (2004 г.)- В.В. Лебедев.

Зам. гендиректора: по техническим вопросам (2004 г.)- А.В. Лебедев; по коммерческим вопросам (2004 г.)- А.Б. Коровашкин; по снабжению (2004 г.)- О.Д. Шалдин; по экономике (2004 г.)- В.В. Басова.

Руководитель: Тверского представительства (2004 г.)- Е.В. Лебедева; Московского представительства (2004 г.)- Т.В. Тепикин (11982).

19 января в 1937 году в Москве проходила всесоюзная конференция, посвященная вопросам развития телевидения («Известия», 1937, 20 января) (15014).

19 января 1937 г. Из отчета о работе экспортного управления Амторга за 1936 г.

*...П. Движение лицензий

За отчетный период Амторгом получено было лицензий на сумму 176 830 тыс. руб.

Реализовано было лицензий на сумму 142 028,5 тыс. руб., или 80,32% к общей сумме полученных лицензий.

Аннулировано было на сумму 21 984,3 тыс. руб., или 12,41%

Лицензионная экономия составила 3822,7 тыс. руб., или 2,17%

Остаток нереализованных лицензий

на 1 января 1937 г. составил 8994,5 тыс. руб., или 5,10%

Распределение оставшихся на руках нереализованных лицензий по отдельным импортным объединениям представляется в следующем виде:

Технопромимпорт - 5415,9 тыс. руб.

Все эти лицензии предназначены для закупки оборудования для Главэкспрома, разрешенные реализацией в 1937 г.

Машиноимпорт - 1846 тыс. руб.

664

163

Лицензии Главнефти 0070 на масленую установку и 0040 по проволочному стану.

Союзметимпорт - 1571,8 тыс. руб.

Почти вся эта сумма, а именно около 1100 тыс. руб., составляет лицензии, относящиеся к плану завоза 1937 г.

ОВЗ - 160,8 тыс. руб.

Основная часть этой суммы, а именно 113 тыс. руб., падает на лицензию № 1332, полученную в самом конце декабря 1936 г.

По всем этим оставшимся лицензиям подробно сообщено в соответствующие импортные объединения и, вероятно, будут продлены на 1937 г., поскольку ряд лицензий прибыли в конце года, а другая часть из них связана с объектами, техническая разработка каковых и коммерческое уторговывание цен оказались очень сложными.

III. Количество и сумма выданных заказов

Размещено в 1936 г. заказов в количестве 4271 на сумму 31 725,2 тыс. долл., по сравнению с 4842 заказами на сумму 33 783,6 тыс. долл. (не считая при этом хлопка на 8008,4 тыс. долл.), выданными в течение 1935 г., что составляет уменьшение количества заказов против 1935 г. на 11,8% и уменьшение суммы на 6,1%. Из общей суммы заказов, выданных в 1936 г., на I полугодие приходится 11 273,9 тыс. долл. и на II полугодие - 20 451,3 тыс. долл.

Обращаем особое внимание на то, что для выполнения лимитной цифры в 30 млн долл. сроком с 1 июля 1936 г. по 1 июля 1937 г. нам необходимо будет выдать в I полугодии 1937 г. заказов на сумму около 10 млн долл.

Выданные в отчетном году заказы распределяются по отдельным импортным объединениям следующим образом:1.

Машиноимпорт -608 заказов на сумму 8509,6 тыс. долл.2.

Станкоимпорт - 1149 заказов на сумму 4322,7 тыс. долл.3.

Технопромимпорт - 1703 заказа на сумму 8263,8 тыс. долл.4.

Союзмедимпорт -271 заказ на сумму 7012,1 тыс. долл.5.

ОВЗ - 240 заказов на сумму 2964,2 тыс. долл.6.

Учетимпорт - 7 заказов на сумму 24,0 тыс. долл.7.

Текстильимпорт- -5 заказов на сумму 12,7 тыс. долл.

Сырьепромимпорт8.

Разноимпорт -98 заказов на сумму 418,3 тыс. долл.9.

Разноэкспорт - 2 заказа на сумму 3,5 тыс. долл.

Итого -4083 заказа на сумму 31 530,9 тыс. долл.

В том числе заказов, выданных от имени импортных объединений в количестве 709 на сумму 9383,2 тыс. долл.

Из них:

по Машиноимпорту -17 на сумму 3381 тыс. долл. по Станкоимпорту - 25 на сумму 397,3 тыс. долл. по Технопромимпорту -644 на сумму 3011,3 тыс. долл. по Союзметимпорту -12 на сумму 2571,3 тыс. долл. по Разноимпорту - 5 на сумму 0,6 тыс. долл. по Учетимпорту -6 на сумму 21,7 тыс. долл.

Итого - 709 на сумму 9383,2 тыс. долл.

(Подробный анализ непосредственных заказов нами дается в специальной записке.)

Сверх того выдано 188 заказов на сумму 194,3 тыс. долл. вне лицензий импортных объединений.

IV. Движение заказов по месяцам

Количество и сумму всех заказов, выданных в течение 1936 г. по отдельным месяцам в сопоставлении с аналогичным периодом 1935 г., приводим ниже: 1936 г.1935 г.Количество Сумма Количество Сумма[Месяц]абсо удель абсо удель абсо удель абсо удель лют ный лют ный лют ный лют ный ное вес ное вес ное вес ное вес Январь193 4,52 963,7 3,04 42 0,89 889,6 2,63Февраль214 5,01 1385,5 4,37 79 1,63 644,8 1,91Март423 9,91 1688,0 5,32 280 5,78 4313,1 12,77Апрель324 7,59 1747,5 5,51 147 3,04 418,5 1,24Май327 7,66 2753,3 8,68 228 4,70 782,8 2,32 Июнь331 7,75 2735,7 8,62 303 6,26 3119,0 9,23Июль346 8,10 1934,5 6,10 498 10,29 6006,0 17,78Август273 6,39 2776,8 8,75 560 11,57 4014,5 11,88Сентябрь352 8,24 3597,3 11,34 594 12,26 4250,4 12,58Октябрь191 4,47 723,1 2,28 515 10,64 1956,5 5,79Ноябрь318 7,45 1789,1 5,64 438 9,05 1407,2 4,17Декабрь979 22,91 9630,7 30,35 1158 23,91 5881,2 17,70Итого4271 100 31725,2 100 4842 100 33783,6 100

Из этих данных видно, что относительно равномерное движение заказов по месяцам 1936 г. вплоть до декабря месяца было нарушено в самом декабре, когда удельный вес выданных заказов составил 30,35% по отношению к общей сумме всех заказов, выданных в 1936 г.

Это объясняется, главным образом, тем, что в декабре месяце был оформлен ряд крупных заказов, как, например, заказы на изооктано- вую установку - 1650 тыс. долл., самолеты "Мартин" - свыше 1 млн долл., радио- и телевизионное оборудование "RCA"57 на сумму около 1 млн долл., молибденовый концентрат - 1375 тыс. долл. и т.д.

V. Товарная номенклатура

Основная номенклатура оборудования и других товаров, заказанных в 1936 г., представляется в следующем виде:Наименование товаров Сумма,Удельный вес,в тыс. долл.в %1 2 3Станки3911,2 12,33Масляная и крекинговая установки5237,8 16,51 Автолист3483,3 10,98Электроды1864,9 5,88 165Радио- и телевизионное оборудование 1591,9 5,02Самолеты1489,1 4,69Прокатные станы1418,0* 4,47Молибденовые концентраты1375,0 4,33Шлифовальные круги919,5 2,90Белая жесть804,6 2,54Ковочные машины768,8 2,42Текстильные машины638,4 2,01Авиаоборудование и принадлежности 630,9 1,99Оборудование пищевой промышленности532,1 1,68Трубы разные560,0 1,77 Стекольные и бутылочные машины471,6 1,49Стальная лента452,0 1,42Модель и штампы 383,3 1,21Различные приборы378,5 1,19Жесгеобрабатывающие машины267,4 0,84 Холодильное оборудование263,6 0,80Разные стали223,9 0,71Печатные машины215,0 0,68Косметическое и мыловаренное оборудование201,9 0,64Авточасти и принадлежности190,7 0,60Химтовары165,6 0,52Электромоторы и контрольное оборудование162,2 0,51Подержанные машины158,5 0,50Мелкие инструменты156,6 0,49 Термическое оборудование145,7 0,46Холоднотянутая сталь129,1 0,41Строительное оборудование127,5 0,40Паровые котлы110,5 0,35Сера106,8 0,33Испытательные и балансировочные станки107,6 0,34Техпомощь964,2 3,03Прочие товары1128,6 3,56Итого 31 725,2 100 * В том числе шарикоподшипники - 181,2 тыс. долл. (примеч. док.).

VI. Фирмы, среди которых размещены были заказы Заказы, выданные в течение отчетного периода, размещены были среди 1,023 фирм, в том числе среди 325 фирм, или 31,8%, с которыми Амторг ранее не имел дел. Эти новые фирмы получили заказы на 8986,2 тыс. долл., что составляет 28,33% по отношению ко всей сумме выданных заказов.

Из числа 1023 фирм 58 фирм, или 5,67% получили заказы всего на сумму 24 514,4 тыс. долл., что составляет 77,27%, причем каждая из этих фирм получила заказы на сумму свыше 100 тыс. долл., а некоторые из них свыше 0,5 млн - 1 млн долл.

К фирмам, получившим заказы на сумму свыше 0,5 млн долл. относятся:1.' 'Ачесон",получившая1871,4 тыс. долл.2.' 'Юниверсал Оил Прод.",получившая1650,0 тыс. долл.3.' 'Юнайтед Стил",получившая1506,8 тыс. долл.4.' 'Луммус",получившая 1443,8 тыс. долл.5.' 'Климакс Молибденум",получившая1375,0 тыс. долл.6.' 'Макс Б. Миллер",получившая1318,1 тыс. долл.7.'ТСА",получившая1286,9 тыс. долл.8.' 'Бетлхэм",получившая1121,5 тыс. долл.9. *Тлен Мартин",получившая1054,6 тыс. долл.10. "Репаблик Стил",получившая1054,3 тыс. долл.11. "Армко",получившая948,2 тыс. долл.12. "Нортон",получившая935,0 тыс. долл.13. "Дуглас",получившая740,6 тыс. долл.14. "Морган",получившая638,6 тыс. долл.1935 г. заказы размещены были среди960 фирм, из которых

272 фирмы, или 28,33% явились для Амторга новыми.

Таким образом, если сравнить результаты работы 1936 г. с 1935 г. по охвату новых фирм, то удельный вес их в 1936 г. не только не уменьшился, но, наоборот, повысился.

Следует поэтому подчеркнуть, что работа по вовлечению в конкуренцию новых фирм в 1936 г. продолжалась с тенденцией ко все большему расширению охвата их.VII.

Расходы валюты

В течение отчетного периода американским фирмам было оплачено наличными за изготовленные ими заказы 31 650,9 тыс. долл. Кроме того, было оплачено векселей, выданных в прошлые годы, а также по открытым счетам всего на сумму 4813,2 тыс. долл.

Таким образом, всего израсходовано было валюты за закупленные товары 36 464,1 тыс. долл.

Следует отметить, что на руках у американских фирм имеется наших векселей на сумму 1401,3 тыс. долл. со сроками платежа:

в 1937 г. - 1243,8 тыс. долл. в 1938 г. - 136,2 тыс. долл. в 1939 г. - 19,5 тыс. долл. в 1940 г. -1,8 тыс. долл.

Кроме того, остаток на 1 января 1937 г. сумм, подлежащих оплате американским фирмам в порядке открытого кредита, составляет 415,9 тыс. долл. VIII.

Изменение цен по сопоставимым заказам

Прямому сопоставлению цен по заказам, размещенным в течение 1936 г. с ценами по заказам, выданным в предыдущие годы на аналогичное оборудование и товары, было подвергнуто заказов на общую сумму 11 422,2 тыс. долл., что составляет 36% всей суммы выданных заказов в отчетном году.

Общее снижение цен по всем сопоставимым заказам составило 379,5 тыс. долл., или 3,22%, в том числе:

а) по заказам на сумму 6242,3 тыс. долл. цены снижены на 510,9 тыс. долл., или 7,57%;

б) по заказам на сумму 1883,3 тыс. долл. цены повышены на 131,4 тыс. долл., или 7,50%;

в) по заказам на сумму 3296,6 тыс. долл. цены остались без изменений.

По отдельным импортным объединениям снижение цен по всем сопоставимым заказам представляется в следующем виде:Название объединений Сумма сопоставимых заказов, в тыс. долл.Изменение цен (снижение -, повышение +)в тыс. долл.в процентах1. Машиноимпорт744,6*-144,9-16,29 2. Станкоимпорт2072,7 +1,0 +0,05 3. Технопромимпорт4194,6-174,5-4,00 4. Союзметимпорт4008,1-60,7-1,49 5. ОВЗ86,3-4,6 -5,04 6. Разноимпорт184,2 +6,1 +3,45 7. Учетимпорт2,3- -8. Разноэкспорт3,5- -9. Заказы вне импортных125,9-1,9-1,47объединений Всего 11422,2 -379,5 -3,22

* В том числе часть заказа на насосы фирме "Нешэнл Транзит К°" на 160 тыс. долл. сопоставлена была с заказом 1930 г., и снижение цен составило 103,4 тыс. долл. Это снижение цен подтверждено было Машиноимпортом специальным письмом (примеч. док.).

Общее изменение цен по заказам, выданным непосредственно от имени импортных объединений, следующее: Название объединений Сумма сопоставленных заказов, в тыс. долл.Изменение цен (снижение -, повышение +) в тыс. долл.в процентах1. Машиноимпорт2,6-0,2-7,14 2. Станкоимпорт361,9 +4,2 +1,17 3. Технопромимпорт 1390,6-45,9-3,20 4. Союзметимпорт382,8-6,1-1,55 5. Учетимпорт2,3- -Всего2140,2 -48,0-2,19

Сопоставление с ценами 1935 г.

Из числа всех сопоставимых заказов заказы на 9950,8 тыс. долл. были сравнены с 1935 г., по которым общее снижение цен составило 217 тыс. долл., или 2,13%. В том числе:

а) заказы на 5420,9 тыс. долл. были снижены в цене на 329,8 тыс. долл., или 5,73%;

б) заказы на сумму 1749,7 тыс. долл. были понижены на 112,8 тыс. долл., или 6,89%;

в) цены по заказам на сумму 2780,2 тыс. долл. остались без изменений.

Изменение цен по заказам отдельных импортных объединений, сопоставимых с ценами 1935 г., приводим в нижеследующей таблице:Название объединений Сумма сопоставленных заказов, в тыс. долл.Изменение цен (снижение -, повышение +)в тыс. долл.в процентах1. Машиноимпорт312,3-5,2-1,64 2. Станкоимпорт1681,9 +6,7 +0,40 3. Технопромимпорт3911,2-156,6-3,85 4. Союзметимпорт3822,7-56,2-1,45 5. ОВЗ76,8-3,7-4,60 6. Разноимпорт16,5-0,1-0,61 7. Разноэкспорт3,5- -8. Прочие125,9 -1,9-1,49Итого9950,8-217,0-2,13

Сопоставление с ценами 1934 г. и других лет

Годы Сумма сопоставленных заказов, в тыс. долл.Изменение цен (снижение -, повышение +)в тыс. долл.в процентах1929 258,5-25,6-9,01 1930 190,3-107,5-36,1 1931 69,8-4,3-5,80 1932 181,0-17,7-8,91 1933 27,3-0,2-0,73 1934 113,9 +0,5 +0,441936 630,6-7,7-1,21Итого1471,4-162,5-9,95

IX. Движение векселей

В течение 1936 г. оплачено было наших векселей на сумму 4670,6 тыс. долл. (не считая 72,2 тыс. долл., уплаченных в виде процентов по некоторым векселям, по которым начисление процентов происходило при фактической оплате их); в том числе, выданных "Дженерал Электрик" на 1926,9 тыс. долл., или 41,3% и другим разным фирмам на сумму 2743,7 тыс. долл., или 58,7%.

В число оплаченных векселей входят векселя на сумму 216,9 тыс. долл., на которых обнаружена оборотная надпись, указывающая о сброске их фирмами до наступления срока платежа по ним. Эти сброшенные векселя составляют 4,6% по отношению ко всей сумме векселей, оплаченных в течение отчетного периода, и 7,9%, если не считать суммы векселей, поступивших от "Дженерал Электрик".

Сброшенные векселя по годам выпуска распределяются следующим образом: или 10,7 < или 83,0 < или 5,9 % или 0,4 % или 100

выпуска 1935 г. выпуска 1934 г. выпуска 1933 г. выпуска 1930 г. Итого-

23,2 тыс. долл., -180,0 тыс. долл., -12,9 тыс. долл.,-

0,8 тыс. долл., -216,9 тыс. долл., Приведенные выше данные показывают, что наибольшая сумма сброшенных векселей относится к выпуску 1934 г., причем следует отметить, что удельный вес сброшенных векселей выпуска 1934 г. к сумме всех векселей, поступивших к оплате выпуска этого же года, составил 11,4% в то время, как удельный вес сброшенных векселей 1935 г. по отношению к сумме оплаченных векселей выпуска этого же года составил 2,3%.

Это показывает, что начиная с 1935 г. фирмы резко сократили сброску наших векселей, конечно, следует при этом учесть, что и общая сумма векселей, выданных в течение 1935 г.

, также резко сократилась.

Список фирм, сбросивших наши векселя с указанием общей суммы векселей и года их выпуска, приводим ниже:1. "Стакпол Карбон К0"векселя выпуска1934 г.- 67 994 долл.2. "Геркулес"векселя выпуска1934 г.- 47 740 долл.3. "Нордберг"векселя выпуска1934 г.-19 522 долл.4. "Ферчайлд"векселя выпуска1933-34 г.-17 927 долл.5. "Нортон"векселя выпуска1934 г.-16 754 долл.6. "Морей Машинери К°"векселя выпуска1935 г.- 13 563 долл.7. "Осборн"векселя выпуска1934 г.- 10 779 долл.8. "Бланчард"векселя выпуска1934 г.- 8632 долл.9. "Бриз Корпорэйшн"векселя выпуска 1935 г.- 5693 долл.10.' "Слиппер и Гартлей"векселя выпуска1935 г.- 3915 долл. 11.' "Индастриал Даймонд"векселя выпуска1934 г.- 3491 долл.12.' "Комбасчон" векселя выпуска1930 г.- 845 долл.

Из числа этих 12 фирм только 8 получили наши заказы в течение отчетного периода.

Общая сумма выданных заказов этим фирмам составила 1141,1 тыс. долл. и распределяется по отдельным из них следующим образом:1. "Нортон"- 935,0 тыс. долл.2. "Бланчард"- 76,1 тыс. долл.3. "Слиппер и Гартлей"- 28,8 тыс. долл.4. "Осборн"- 17,2 тыс. долл.5. "Морей Машинери К0"- 18,6 тыс. долл.6. "Ферчайлд"- 63,8 тыс. долл.7. "Геркулес"- 1,2 тыс. долл.8. "Бриз Корпорэйшн"- 0,4 тыс. долл. Как мы указали в отчете за 9 месяцев, цены по заказам, выданным вышеперечисленным фирмам, в общем остались на уровне цен 1935 г., однако, следует при этом учесть, что в 1935 г. при переходе с кредита на наличный расчет цены у этих фирм были значительно снижены. X. Поставки

В соответствии со сроками поставок предусмотренными заказами в течение 1936 г. должно было быть поставлено разного оборудования и других товаров на сумму в 33 807,5 тыс. долл.

На 1 января 1937 г. выполнение сроков поставок по заказам, проходящим по всем импортным объединениям, следующее:1.

Отгружено п/х. с 1 января 1936 г. 31 164,7 тыс. долл., или 92,02 % по 1 января 1937 г.2.

Находилось в порту на 1 января 1937 г. 1612,8 тыс. долл., или 4,76 % 3.

Принято было у фирм и готово к 392,0 тыс. долл., или 1,16 % отправке на 1 января 1937 г.4.

Готово было к приемке на 1 января 212,8 тыс. долл., или 0,63 % 1937 г.5.

Забраковано на 1 января 1937 г. 74,6 тыс. долл., или 0,22 % 6.

Будет готово к приемке с 1 января 65,1 тыс. долл., или 0,19 % по 15 января 1937 г.7.

Будет готово после 15 января 1937 г. 345,5 тыс. долл., или 1,02%

Если принять во внимание общую сумму грузов, отправленных пароходами, находившимися в портах США, принятых и готовых к отправке и забракованных на 1 января 1937 г., то процент выполнения сроков поставок по заказам, подлежащим поставке в течение 1936 г., выразится в 98,16%.

Обращаем внимание на то, что, кроме суммы в 2702,8 тыс. долл., которая переходит отгрузкой с 1936 г. на 1937 г., в 1937 г. предстоит еще отгрузить заказов на 12 838,4 тыс. долл., которые были выданы в 1936 г. со сроком их отгрузки в 1937 г.

Таким образом, на 1 января 1937 г. по США имеются неотгруженных и не законченных исполнением заказов всего на сумму 15 541,2 тыс. долл. ...65

XI. Информация объединений

В течение отчетного периода значительно расширилась и улучшилась работа по информированию объединений о состоянии американского рынка, характеристика крупнейших фирм, о состоянии выполнения поручений и отгрузки заказов, о появляющихся технических новинках и т.д. 1.

Каждый оперативный отдел Амторга в соответствующие объединения регулярно по десятидневкам телеграфно сообщает о состоянии выполнения поручений. 2.

В объединения сообщается о состоянии отгрузки наиболее срочных заказов. 3.

Посылаются данные о финансовом состоянии, загрузке и т.п. ряда фирм, с которыми нам больше всего приходится работать.4.

Систематически сообщается объединениям об изменении цен по каждому в отдельности заказу без исключения. Такого рода информация была введена с начала II полугодия 1936 г. 5.

В отчетном году начал издаваться бюллетень, в котором помещаются наиболее интересные технические новинки, появляющиеся в США. 6.

Все работники Экспортного управления заняты были разработкой отдельных технических тем в порядке переноса опыта работы американской промышленности в СССР.

Таким образом, следует констатировать, что по сравнению с 1935 г. информация объединений значительно улучшилась, что, однако, не исключает необходимость дальнейшего улучшения работы по информированию импортных объединений о состоянии американского рынка и других вопросов для содействия разворота непосредственной работы импортных объединений с американскими фирмами.

XII. О штрафах за опоздание в отгрузках

В течение 1936 г. нам удалось добиться от американских фирм принятия наших заказов, в которых бы предусматривался пункт о штрафах за несвоевременную поставку оборудования и других заказанных товаров. По этому вопросу нам приходилось вести большую борьбу с американскими фирмами, так как согласно американской практике вопрос о штрафах может быть включен в договор, когда он носит обоюдный характер. Вследствие нерегулярности прихода и ухода советских пароходов мы не могли идти на взаимные штрафы, что безусловно оказало влияние на то, что не все заказы, в которые нами включался пункт о штрафах, подтверждались соответствующими фирмами.

Однако в результате борьбы нам удалось получить подтверждение от фирм о принятии ими пункта о штрафах в отношении 190 заказов на сумму 4968,6 тыс. долл.

По отдельным объединениям эти заказы распределяются следующим образом:

Машиноимпорт - 49 заказов на сумму 4005,7 тыс. долл.

Станкоимпорт - 22 заказа на сумму 300,6 тыс. долл.

Технопромимпорт - 66 заказов на сумму 377,7 ты с. долл.

Союзметимпорт - 6 заказов на сумму 103,3 тыс. долл.

ОВЗ - 47 заказов на сумму 181,3 тыс. долл.

На основании опыта работы 1936 г. мы решили пункт о штрафах в 1937 г. включить в общие условия наших заказов и продолжать борьбу за принятие этого пункта американскими фирмами по всем заказам без исключения.

Вопрос о переносе операций в Союз, являвшийся одним из основных в работе Экспортного управления, а также вопрос о переносе арбитража по договорам в СССР, нами освещены в отдельной записке, одновременно посылаемой в НКВТ.

Следует отметить, что в основном директива НКВТ о переносе операций в Союз, а также доведение удельного веса заказов, в которых бы предусматривался арбитраж в Союзе до 15% от общей суммы заказов, в основном выполнены.

Председатель Амторга И.В. Боев Начальник Экспортного управления В.К. Богдан

РГАЭ. Ф. 413. On. 13. Д. 1325. Л. 5-16. Подлинник (12152).

За рубежом:

19 января 1937 Гавард Хьюз совершил перелет Сан-Франциско - Нью Йорк за 7:22 (2100).

19 января 1937 г. американец Говард Хьюз установил рекорд трансконтинентального полета – он пролетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за 7 часов 28 минут. Его скорость составила 567 км/час. Хьюз летел на самолете собственной конструкции. В июле 1938 г. на самолете «Локхид 14» Хьюз первым облетел вокруг Земли – ему потребовалось 91 час 14 минут, — он летел со скоростью 395 км/час. Необходимо учесть, что это были частные полеты, без господдержки. Говард Хьюз был знаком с Валерием Чкаловым, который полетит в Америку 18 июня 1937 г. Когда Чкалов разобьется в 1938 г. Говард Хьюз (Юз – так раньше писали) даст личную телеграмму соболезнования (17 декабря 1938 г.) (17328).

19 января 1937 Ховард Хьюз устанавливает новый рекорд, перелетев из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за 7 часов 28 минут 25 секунд (20798).

19 января 1937 - Говард Робард Хьюз-младший вылетел из терминала Юнион Эйр, Бербанк, Калифорния, в 2:14 по Тихоокеанскому стандартному времени на борту своего самолета Hughes Aircraft Company H-1 Racer, NR258Y. Он совершил беспосадочный перелет через североамериканский континент в аэропорт Ньюарк Метрополитен, Ньюарк, Нью-Джерси, и прибыл в 12:42:25 по восточному стандартному времени.

Хьюз совершил полет на расстояние 4007,3 км за 7 часов 28 минут 25 секунд со средней скоростью 534 км/ч. Он побил существующий рекорд, который сам же установил чуть более года назад на самолете Northrop Gamma, более чем на два часа (полет 1937 года не признан рекордом ФАИ) (22653).

Авиапромышленность:

20 января 1937 года Базилевич писал письмо № 162/ко в НКОП Кагановичу М.М.

Копия – УВВС командарму 2 ранга Алкснису

По указанию Молотова В.М. направляю на совместное с Алкснисом заключение материал по вопросу о строительстве геликоптеров во Франции и у нас.

С прилагаемыми документами прошу ознакомить Алксниса и возвратить их в Секретариат.

Приложение: Справка Петренко с фотоснимками, письмо НКВД № 55291, перевод доклада и справка Изаксона № 91/с, все на 20 листах (3849,26).

20 января 1937 года зам. НВ и начальник АУ РККА комкор Ефимов писал письмо N 468072сс в СТО Базилевичу.

На Ваш запрос N 57/КО от 8 января 1937 года.

Сообщаю, что сконструированный Норовым и Савиным пулемет прошел вполне удовлетворительно испытания на Научно-испытательном оружейно-пулеметном полигоне и в НИИ авиации.

Так как пулемет предназначен авиации, то полное заключение и доклад на имя председателя СТО будут Вам представлены через начальника ВВС командарма 2 ранга Алксниса (3934,14).

20 января 1937 г.

Записка К. Ворошилова и А. Розенгольца И. Сталину

№ 4062сс

20 января 1937 г.

Сов. секретно

ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

товарищу СТАЛИНУ

Просим утвердить цены в американских долларах на специальные товары для «X»:

1. Отправленные в соответствии с решением ПБ от 4.1 с. г. и доставленные на пароходах «Дарро», «Сак-2» и «Марбланко» на место назначения. Сюда входят в основном 60 самолетов И-15, 50 000 русских винтовок с патронами, 8 зенитных батарей, огнеприпасы и запасные части для самолетов.

2. Подготовленные к отправке на основании постановления ПБ от 16.1 с. г.. Сюда входят 31 самолет «Р-Зет», 20 полевых гаубиц, снаряды и противолодочные бомбы. Отправлены эти товары будут только после получения согласия покупателей на сообщенные им цены.

Соответствующая телеграмма будет немедленно послана после утверждения цен.

Приложение: Расчеты № 1 и № 2 на 2 листах.

К. Ворошилов

А. Розенгольц

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сов. секретно

К постановлению ПБ от 4.1.37 г.

РАСЧЕТ №1

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ОТПРАВЛЕННОГО В «X» НА ПАРОХОДАХ «ДАРО», «САК-2» и «МАРБЛАНКО»

Наименование                              Количество    Цена       Сумма

в ам. дол.

Авиационное имущество

Самолеты И-15 с вооружением                   60       35 000    2 100 000

Зал. моторы, группкомллекты, огнеприпасы,                        1 134 936

приборы и проч. имущество

Зап. части к ранее отправленным самолетам СБ и                     916 142

И-16 (в том числе 30 моторов)

Боеприпасы для ранее отправленных самолетов                        600 600

4 751 678

Артиллерийское имущество

76,2 мм зенитные пушки                        32       20 000      640 000

Комплекты приборов:

а) прибор ПУАЗО вест 2 и 3                     8       14 000      112 000

б) стереовысотомер 4-х мт. Цейса               2        9 000       18 000

в) дальномеры 4-х мт. Цейса и «ДЯ»             6        7 800       46 800

г) приборы управления огнем из расчета                              32 000

на 8 батарей

Имущество связи из расчета на 8 батарей                             15 180

Снаряды для 76,2 мм зенитной пушки        48 000           32    1 536 000

Тракторы «Коминтерн»                           8        7 000       56 000

Грузомашины ЗИС-5                              8        1 175        9 400

Зенитные прожекторные станции                 16        8 400      134 400

Ручное оружие

7,62 мм винтовки новые                    50 000           22    1 100 000

Патронов к ним                            50 млн    25 за тыс.   1 250 000

7,62 мм винтпатроны с трассирующей пулей   1 млн    43 за тыс.      43 000

7,62 винтпатроны с бронебойно-зажигат.   650 000   190 за тыс.     122 500

трассир. пулей (для авиации)

5 115 280

Имущество Связи

Раций типа 11 АК                               4        8 500       34 000

Для вооружения пароходов, доставлявших

товары в «X»

45 мм морск. полуавт. пушки                    6        2 280       13 480

Снаряды к ним                              2 000            8       16 000

Станк. пул. Максима с зенитн. прицел.         10          700        7 000

и треног.

Патронов к ним                            50 000    25 за тыс.       1 250

37 730

Всего                                                            9 938 688

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сов. секретно

К постановлению ПБ от 16.1.37

РАСЧЕТ № 2

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПОДГОТОВЛЕННОГО К ОТПРАВКЕ В «X»

Наименование                              Количество    Цена       Сумма

в ам. дол.

Авиационное имущество

Самолеты «Р-Зет» с вооружением                  31     35 000     1 085 000

Запасные моторы, груп. комплекты, огнеприпасы,                    2 262 263

вооружение и проч. имущество

3 347 263

Артиллерийское имущество

115 мм английские гаубицы с передками           20     12 000       240 000

и зарядными ящиками

Выстрелов к ним                             40 748         30     1 222 440

37 мм бронебойных снарядов                  50 000          3       150 000

1 612 440

Имущество для морского флота

47 мм дистанционные гранаты для морских     11 000          6        66 000

пушек

Большие глубинные бомбы с зарядом 135 клгр.    100        280        28 000

Малые глубинные бомбы с зарядом 25 клгр.       100        200        20 000

114 000

Всего                                                             5 073 703

АП РФ. Ф. 3. Оп. 65. Д. 223. Л. 63-66. Копия (19695).

Другие оборонные отрасли:

С 20 января по 11 февраля 1937 комиссия ХИМУ РККА обследовала результаты вополнения плановых работ ЦВХП (Шиханы). Оказалось, что районы заражения с плотностью 4-5 г м кв. “безрезультатны в смысле токсэффекта на людей и собак, преодолевших в течение часа участок пешком, на машине и на лошадях.” “Пребывание людей в отравленной атмосфере без противогаза в зоне первых 6 км следует считать безусловно опасным”. “Экипаж танка при преодолении участка заражения в летнее время будет поражен парами иприта, которые проникают в танк через щель водителя, щели башни, причем наиболбшее время пары задерживаются в башне” (6246).

20 января-11 февраля 1937 г. Обследование комиссией ХИМУ РККА выполнения плановых работ на полигоне Шиханы (Саратовская область). Как оказалось, районы заражения ипритом при средней тактической плотности 4-5 г/м2 «безрезультатны в смысле токсоэффекта на людей и собак, преодолевавших в течение 1 часа данный участок пешком, на машинах и на лошадях». Опыты также «показали, что пары иприта, образующиеся на участке заражения (400×400 м) при плотности заражения 50 г/м2 весной, летом и осенью проникают на глубину до 6-10 км, причем ширина фронта проникновения паров на дистанции в 2 км превышает ширину фронта участка заражения в 2-3 раза». Среди других результатов действия иприта на людей выделен такой: «Пребывание людей в отравленной атмосфере без противогаза в зоне первых 6 км следует считать безусловно опасным». Комиссия установила также, что «экипаж танка при преодолении участка заражения в летнее время будет поражен парами иприта, которые проникают в танк через щель для водителя и через щели башни, причем наибольшее время пары ОВ задерживаются в башне танка» (17133).

Жизнь и внутренняя политика:

20 января 1937 вышел секретный приказ Ежова, которым предписывалось во всех актах расстрела мест захоронения не указывать (3481).

За рубежом:

20 января в 1937 году Франклин Делано Рузвельт во второй раз приносит клятву в качестве президента США. Церемония инаугурации впервые происходит 20 января вместо 4 марта в связи с принятой 20-й поправкой к Конституции (15015).

Авиапромышленность:

21 января 1937 г. на имя начальника 4 отдела АВ ВВС РККА военинженера 1 ранга Э.К.Лармана поступило письмо от Добрынина, исполняющего обязанности главного инженера завода №70 имени Владимира Ильича. «При просмотре чертежей РС-132 и РС-82 с тов. Лобачевым было обусловлено, что для решения вопроса о необходимости запального стакана БЧ завод должен провести их испытания на осколочность в бронеяме. Для этого надлежит изготовить по пять штук РС-82 и РС-132 без запальных стаканов. Если полученная осколочность удовлетворит новым ТУ, стаканы будут Вами исключены из чертежей снаряда».

В 30-е годы при исследовании осколочности снарядов, их подрывали в яме, что давало возможность судить о числе осколков и их форме.

Существовало несколько характеристик «дробимости», совокупность которых характеризовала осколочное действие боеприпаса. Применительно к нейиспользовали три:

характеристика А (отношение числа собранных осколков к их массе, Т/кг) характеризует интенсивность дробления снаряда различными ВВ и может служить для сравнения бризантного действия ВВ при одной и той жеконструкции снаряда;

- характеристика Е (отношение произведения числа полезных осколков на массу корпуса к массе собранных осколков, безразмерная) используется при сравнении снарядов различных конструкций и веса;

- характеристика Д (отношение числа полезных осколков к массе всех собранных осколков, 1/кг) дает возможность сравнить снаряды с точки зрения использования металла на образование полезных осколков.

При использовании характеристик Д и Е необходимо было указывать массу полезного осколка. Например, если «дробимость» снаряда при массе полезного осколка 1 г вдвое превышала какой-либо другой, то при массе полезного осколка 8 г могло получиться и наоборот.

Кроме того, при исследовании осколочности определяли и скорости осколков перед рамами-мишенями. Для этого корпус снаряда обматыва-т изолированной проволокой, подключенной к хронографу, а в 3 м устанавливали раму, подключенную ко второму хронографу. Подрывая БЧ, Определяли скорость осколка на расстоянии 1,5 м от эпицентра.

Для определения пробивной способности осколков и площади поражения осколками, проводили испытания в секторных мишенях. Это былизаборы из дюймовых досок высотой 4 м, установленные в 10, 20, 30,40, 50 и 60 м от места подрыва по 1/6 окружности.

- Коэффициентом наполнения в артиллерии издавна считали отношение веса ВВ к весу металла снаряда. Применительно к РС, рассматривали рее два коэффициента наполнения: по отношению к весу металла БЧ (с учетом взрывателя) и по отношению к весу металла всего снаряда (11402).

На осколочность боеприпаса влиял не только сорт ВВ, но и материал корпуса БЧ. (11402).

Другие оборонные отрасли:

21 января 1937 г. новым директором завода № 92 был назначен Григорий Дунаев. На него и свалилась нелегкая ноша доводки уже всем надоевшей Ф-22. Новая метла метет по-новому. Вскоре были приняты меры по оптимизации производственного процесса. Полуторасменный график работы был отменен, как малоэффективный. Позднее были запрещены и сверхурочные работы, кроме исключительных случаев с личного разрешения директора завода. Повышение выработки и роста производительности труда было приказано добиваться «…за счет лучшей подготовки рабочего места, сдельной оплаты труда, внедрения графических методов учета производства». [45 — ГУ ЦАНО, Ф. 2491, Оп. 1, Д. 205, Л. 423.] Одновременно началось внедрение сварочных работ. В целях обеспечения выпуска второй партии Ф-22 директор завода лично утвердил график изготовления и подачи в следующие цеха всех деталей. Одновременно с этим Дунаев всерьез попытался избавиться от Грабина. Пока тот болел и лечился на курортах, новый директор даже назначил нового начальника КБ. А по возвращении «гения советской артиллерии» прямо объявил ему, что «Вы мне совершенно не подходите». По-видимому, Г. А. Дунаев даже предварительно договорился с наркомом военной промышленности Моисеем Рухимовичем о переводе Грабина на «Уралмаш». Однако, используя свои связи и обратившись за помощью напрямую к В. М. Молотову, конструктору все же удалось удержаться на заводе № 92. [46 — Широкорад А. Б. Указ. соч., с. 99–101.] А это означало, что «новосормовцам» предстояло и дальше осваивать грабинские пушки (11741).

Жизнь и внутренняя политика:

21 Января 1937 г. Главлит издать Циркуляр №2, в котором запрещалось изымать работы Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, даже если предисловия к ним написали «враги народа». Но массовые чистки проходили с таким приливом энергии, что в приказе №683/с (3 апреля) Ингулов вынужден был еще раз призвать местные органы цензуры при изъятии руководствоваться только списками Главлита, а не собственной инициативой. То же самое Ингулов повторял в приказе №405 от 5 июня, по которому запрещалось изымать классиков. Но и после этого местные органы цензуры составляли свои собственные списки на изъятия книг. Даже новый начальник Горьковского Обллита Шальнов в ноябре 1937 г. объявил выговор инспектору по изъятию книг Мишукову за то, что он утверждал списки, несовпадающие со списками Главлита. В июле Главлит разъяснял местным органам, что изымать стенографические отчеты съездов и конференций ВКП (б) нельзя, так же, как и первый том «Истории гражданской войны в СССР». Несмотря на это, из магазинов г.Горького были изъяты решения Пленумов ЦК ВКП (б) за 1935 год, Резолюции XVII съезда ВКП (б) и т.п., что вызывало не только недоумения работников торговли, но и их протесты. Тогда же телеграммой Главлита было велено изъять все учебники по истории ВКП (б) В.Кнорина и Н.Попова (взамен учебников Ем.Ярославского, которые велено было вернуть в библиотеки)[73]. Проведение массовой чистки вынудило Наркомат финансов ввести в местных органах цензуры 2-х инспекторов по контролю за библиотеками (17273).

Авиапромышленность:

22 января 1937 года начальник ВВС командарм 2 ранга Алкснис писал письмо № 131049с в СТО комкору Базилевичу:

Из цифр приведенных в докладе Туполева "Установка авиадизеля на самолете ДБ2 и ДБ3" явствует, что из-за большого веса дизеля АН-1 самолет ДБ2 теряет в весе запаса горючего при всех прочих равных условиях в нормальном варианте – 48% и в перегрузочном варианте – 31%, что и вызывает уменьшение дальности самолета ДБ2 с АН-1.

| Самолет | Полетный вес | Запас горючего | Дальность полета |
| --- | --- | --- | --- |
| Дб2-М85 | 10300/11200 | 2767/3567 (100%) | 5000/6450 (108%) |
| ДБ2-АН1 | 10300/11200 | 1571/2471 (58%/69%) | 3650/5450 (73%/84%) |

Как видно из таблицы преимущества дизеля сказываются в его экономичности, так как дальность уменьшается не на 48% - 31%, а на 27% - 16%. При этом максимальная скорость уменьшается только на 6 км, что составляет 1,75%.

Из цифр приведенных Туполевым по самолету ДБ3 видно, что утяжеление самолета от установки дизелей выражается в 1400 кг (полетный вес вместо 6400 равен 7800).

Все это объясняется только тем, что удельный вес дизеля крайне велик (1,33 кг/л.с.). Заграничный образец германского дизеля (ЮМО-5) имеет удельный вес 0,87 кг/л.с.

Немцы усиленно внедряют свой дизель на самолеты даже сравнительно небольших дальностей (1000-1200 км), а улучшения данных добиваются разрешением проблемы наддува на авиадизеле. По опубликованным данным в декабре 1936 года их дизель дает 700 л.с. на высоте 4500 м, что ведет еще к снижению удельного веса их дизеля.

Наш дизель АН1 по существу является вторым мировым дизелем, развитие которого можно и нужно вести ускоренными темпами. Уже сейчас ЦИАМ предъявляет на гос. испытания дизель АН-1 с увеличенной мощностью на 100 л.с., что снижает удельный вес дизеля АН-1 до 1,2 кг/л.с.

Большой вес дизеля АН-1 ведет к тому, что из-за условий центровки требуется коренная переделка самолетов ДБ2 и ДБ3. Следует от установки дизеля на этих самолетах отказаться, а немедленно начать проектирование нового самолета в тех же целях.

Учитывая преимущества дизеля в большой экономичности, что особенно сказывается на самолетах с большим радиусом действия, следует форсировать выпуск самолета ТБ3 с дизелем АН1 и развернуть работы по установке АН1 на нескольких самолетах ДБА. Это необходимо сейчас даже в целях тактической, оперативной и эксплуатационной проверок машин и для подготовки кадров по эксплуатации самолетов с дизелями. Утяжеление самолета ДБА от установки дизелей (взамен моторов – АМ34РН) будет меньше, чем у ДБ3 и центровка самолета позволяет переход на дизеля.

Дальнейшей важнейшей задачей по развитию дизелей и их использования на самолетах остается доведение удельного веса дизеля по крайней мере до иностранных норм (3527, 68-70).

Армия:

22 января 1937 тех. комиссия, направленная в Испанию, направила наркому М.М.К. документ с положительной оценкой испанской АП и для производства потом выбрали И-15, а И-16 делали полулегально по вновь сделанным чертежам на заводе SAF-15 в Аликанте и сделали 4 тип 10, но с 2 пулеметами. Потом сделали еще 10, но те после разгрома остались франкистами. В 1941 было 28 и использовались в летных школах вплоть до 1948 (1808,11).

Авиапромышленность:

23 января 1937 Базенков сообщил следующие уточненные данные двухместного истребителя Северского: при полном весе 3150 кг с вооружением, радиостанцией, экипажем и нормальным запасом горючего – дальность 3250 км на крейсерской скорости 370 км/час. С допуском +(-) 16 км. При запасе горючего 540 кг дальность 2000 км на крейсерской скорости 400 км/час, потолок 8250 м. Максимальная скорость 470 км/час. Пулеметы и радио покупает Амторг, на самолете устанавливает Северский (3829,7).

23 января 1937 г. появилось письмо из отдела матчасти артиллерии АУ РККА (ОКБ инженера Кондакова) от ВРИД начальника ОКБ военинженера 2 ранга И.Н.Клейких начальнику 4 отдела АВ ВВС РККА военинженеру 1 ранга Э.К.Ларману, датированное: «Препровождаем Вам материалы по объекту АУРС-82. Приложение - модель 1-208 - опытный оперенный снаряд с дистанционной трубкой и запальной втулкой к опытному образцу установки модели 2-134». К этому времени разработку боеприпаса к автоматической реактивной системе из СКБ-2 передали в НИИ-3, но сама пушка никак не получалась. Начальнику НИИ-3 от 21 июня 1937 г.: «Прошу к изготовлению РС-82 для АУРС-82 не приступать. Сроки договора по этому объекту мы согласны перенести» (11402).

Другие оборонные отрасли:

23 января 1937 вышел приказ НКОП N 09с о подчинении 8 ГУ заводов 185 им. Кирова (Ленинград), 174 им. Ворошилова (Ленинград), Кр. Октябрь (Ленинград), 183 им. Коминтерна (Харьков), 48 (Харьков), Чубаря (Киев), 104 им. Разумова (Иркутск), 105 им. Кагановича (Хабаровск), 37 им. Орджоникидзе (Москва), Спецмашпроект (Ленинград) (2422,34).

23 января 1937 г. по пр. № 09с завод «Геофизика» (Завод № 217 НКОП, НКВ, НКАП, Завод Ф. Швабе, Завод «Геофизика» НКОП, Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), ПО УОМЗ, ФГУП «ПО «УОМЗ им. Э.С. Яламова» РАВ, ФАП /г. Москва ул. Кузнецкий мост, 16 (1852 г.); Стромынский пер., 3 (1935 г.);  г. Свердловск/ /620100  г. Екатеринбург ул. Восточная, ЗЗБ тел. 24-81-09/) передан в ведение 9ГУ НКОП. По пр. НКОП № 011с от 28.01.1937 г. переименован в завод № 217, приказом № 69 от 23.02.1937 г. утвержден Устав завода. В 02.1939 г. завод № 217 9ГУ передан в ведение 9ГУ НКВ и получил статус особорежимного предприятия, в 06.1940 г. - в ведении 2ГУ НКВ.

Производство: теодолиты (1927 г.)- 1567 шт., (1931 г.)- 5837 шт.; микроскопы (1927 г.)- 301 шт., (1932 г.)- 11300 шт. Освоен выпуск тахеометров, планиметров, пантографов, микроскопов препарировочных и школьных, трихиноскопов, уклономеров, юстировочных инструментов, ориентир-буссолей.

В 1930 г. при заводе образовано КБ.

Распоряжением ВТОМП № 933с от 23.06.1936 г. на завод «Прогресс» переданы 2 теодолита и 2 нивелира.

Приказом № 232сс от 28.06/3.07.1938 г. требовалось довести и сдать на вооружение прицел ПКП-В для АНТ- 42; приказом № 341сс от 28.08.1938 г. - изготовить к 10.08.1938 г. 5 опытных прицелов. По пр. № 415сс от 28/29.10.1938 г. на завод с завода № 231 с 1.11.1938 г. переведено производство прицелов. В 1938 г. завод выполнил план по оборонной продукции на 63%. С 1939 г. приоритетной продукцией завода стали бомбовые прицелы. Кроме того, продолжался выпуск специальной оптики, геодезических прйборов и микроскопов.

В 11.1941  г. завод № 217 и КБ эвакуированы в Свердловск.

На месте завода № 217 в Москве в соответствии с пост. ГКО № 1222 от 30.01.1942 г. образован завод № 589 для производства оптических приборов.

После войны в состав завода № 217 был влит патронный завод № 46.

В 1950 г. завод № 217 реорганизован в УОМЗ с ОКБ при заводе. 5.07.1988 г. на базе завода создано ПО УОМЗ. 25.02.1999 г. предприятие преобразовано в ФГУП.

В 1994 г. создан Московский филиал УОМЗ. Организатор и руководитель (1994-2004 г.)- B.C. Недодара. Имел также филиалы (2006 г.): Волгоградский, Воронежский, Иркутский, Казанский, Калининградский, Краснодарский, Минское техноторговое дочернее унитарное предприятие, Нижегородский, Новосибирский, Омский, Пермский, Ростовский, Самарский, Санкт-Петербургский, Уральский, Хабаровский.

Имел отделы (2002 г.): продаж; продаж на внешний рынок; продвижения товаров на рынок.

Производство (2002 г.): сверхточные системы прицеливания, оптико-механические и оптико-электронные системы (ОЭС) поиска, обнаружения и распознавания целей; геодезическая техника (нивелиры, теодолиты, тахеометры, лазерный уровень, светодальномеры); медтехника (неонатальная и реанимационная, инструменты); светотехника (светофоры, указатели улиц и домов, светильники); мелкая оптика (микроскопы, прицелы для охотничего оружия, лупы, зрительные трубы).

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ФГУП ПО «УОМЗ» вошло в число стратегических оборонных предприятий. В 2005 г. входил в состав НПЦ «Технокомплекс». В 07.2006 г. предприятию присвоено имя Э.С. Яламова.

В составе предприятия - Центр ВТС (2008 г.)

Численность персонала (1900 г.)- около 100 чел., (1921 г.)- 28 рабочих, (1928 г.)- 415 чел., (1929 г.)- 583 чел., (1930 г.)- 931 чел., (1931 г.)- 1784 чел., (1935 г.)- 1096 чел., (2002 г.)- более 3000 чел.69

И.О. директора (-13.01.1934 г.)- Попенок. Директор (13.01.1934-26.05.1938 г.)- И.В. Горшков, (26.05.1938 г.-> С.А. Усачев, (29.07.1938 г.-)- А.И. Мелехов. Гендиректор (1988-21.07.2005 г.)- Э.С. Яламов , (08.2005-06 г.-> С.В. Максин.

1-й зам. гендиректора (-2002-11.2004 г.-)- С.В. Максин. Зам. директора: по техчасти (-04.1935-23.11.1937 г.)- Н.С. Бессонов, (23.11.1937 г.-)- А.Н. Ширяев. Зам. гендиректора по продажам и ВЭД (-2002-06 Г.-)- B.C. Элинсон.

Технический директор (-08.1934-04.1935 г.-)- Н.С. Бессонов.

Гл. инженер (-06-23.11.1937 г.)- Н.С. Бессонов, (23.11.1937 г.-)- А.Н. Ширяев.139

Гл. конструктор (2006 г.)- Н. Ракович.

Начальники цехов: литейного (12.1934 г.)- Криков.

Начальники отделов: кадров (01.1935 г.)- Филякин; (2005 г.)- А.С. Захаров. Директор Центра ВТС (2008 г.)- В.К. Шепелев.

Зам. начальника снабжения (1938 г.)- В.Т. Шмойлов.

Начальники бюро: ТНБ (12.1934 г.)- Леонов; материального планирования (-08.1938 г.)- В.А. Звонарев.

Начальник группы промфинплана (04.1935 г.)- Рудяк.

Создано: авиационный прицел ПКП-В (1938).

Производство: теодолиты: СК (1928-32)- 10872, КК (1929-32)- 9710, теодолит-10 (1936); нивелиры (1928-36-)- 22146 (1928-32); кипрегель (1928-32)- 17131; гониометр (1929-32)- 11733; микроскопы (1928-32)- 20616;147 буссоли (1930-е), авиасекстанты, октанты (1936); прицелы авиационные ПКП-В (1938), ОПБ-1м (1938); приборы КПП, ТА, КШВ, ВМТ, ТХП, АС (1938).

КБ завода «Геофизика», завода № 217, ОКБ, ЦКБ ПО «УОМЗ»

КБ образовано в 1930 г. при заводе. Работы по авиационным прицелам.

ОКБ УОМЗ образовано 26.03.1957 г.

Руководитель (1930 г.)- Н.В. Данилов. Начальник (1994-2007 г.-)- Н.С. Ракович.

Гл. инженер (1988-94 г.)- Н.С. Ракович.

Зам. гл. конструктора по электронике- Н.С. Ракович.

Создано: система управления «автопилот» для ЗУР комплекса «Круг»; лазерные дальномеры: «Клен» для МиГ-27, Су-22, «Причал» для Су-25Т, Ка-50, Ми-28; прицельные системы ОЭПС-27 (31Е) для Су-27, ОЭПС-29 (23С) для МиГ-29, И-255Б1 для Су-34; ОЭС: «Самшит», ГОЭС-320, прицеливания 9Ш133 для ОТРК «Ока», ОЭС- 520 для «Охотник» (2005); ОЛС-ЗО для Су-ЗОМКИ, 31Е-МК для Су-30МКК; квантовая оптико-локационная станция: KOJIC 13 СМ для МиГ-29; KOJIC-35 для Су-35; системы оптического наблюдения: малогабаритная «700», СОН-112 (2000-е); подвесной оптико-электронный контейнер «Сапсан-Э»; гиростабилизаторы ГС-1, ГС-2, ГС-3 для ИК, ТВ приборов, дальномеров; первый отечественный инкубатор для недоношенных детей, аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор (11982).

23 января 1937 г. по пр. № 09с завод им. Чубаря (Завод № 225 им. В.Я. Чубаря НКОП, Киевский завод им. В.Я. Чубаря НКТП, НКОП /г. Киев/) передан в ведение 8ГУ НКОП. По пр. № 011с от 28.01.1937 г. переименован в завод № 225 им. Чубаря. В 1933-34 г. завод им. Чубаря передан в ведение Спецмаштреста НКТП (и на 1936 г.). Устав завода утвержден приказом № 52 от 4.02.1937 г. По пр. № 336с от 22.08.1938 г. завод № 225 им. Чубаря переименован в завод № 225, в 12.1938 г. - в ведении 8ГУ.

В 1936-37 г. планировалась реконструкция завода для производства маломощных и забортных двигателей. Территорию завода предполагалось расширить в сторону ул. Короленко, ул. Жадановского (до Короленко), передать заводу часть площадки фабрики Музкомбината, прилегающей к заводу со стороны ул. Советской.

Директор (-04.1936-9.12.1937 г.)- Н.А. Скляренко, (9.12.1937-38 г.-> М.В. Киселев.

Зам. директора (9.12.1937 г.-)- И.Н. Медведев.

Гл. инженер (9.12.1937-38 г.-)- И.Н. Медведев.

Производство: магнето, двигатели В-3 (1938) (11982).

23 января 1937 г. по пр. № 09с Ленинградский государственный машиностроительный завод «Красный Октябрь» (ГС Завод № 234 НКОП, НКАП, Электромеханический завод «В. Савельев и К°», Товарищество «БИП и Савельев», АО Соединенных электромеханических заводов, Государственный электромеханический завод «Красный октябрь», Ленинградский государственный машиностроительный завод «Красный Октябрь» НКТП, НКОП, НКСМ, Государственный электромеханический и подъемных сооружений завод «Красный Октябрь» /г. Петербург,  г. Петроград,  г. Ленинград/) был передан в ведение 8ГУ НКОП, Устав завода утвержден приказом № 52 от 4.02.1937 г. По пр. № 60с от 17.02.1938 г. переименован в завод № 234 8ГУ. В 02.1939 г. передан из 8ГУ НКОП в НКСМ, по приказу № 394с/175с от 5.08.1940 г. передан в ведение ЗГУ НКАП.

В 1940 г. в состав завода влит Ленинградский граммофонный завод № 1 и завод «Ленпишмаш». К началу войны завод размещался на четырех площадках: площадка бывшего завода «Красный Октябрь» у Флюгова пер. и пр. К. Маркса; площадка бывшей фабрики роялей (Кушелевка); площадка № 3 бывшего завода «Ленпишмаш» (Лиговка, производство деталей для М-105); площадка граммофонного завода (Обводной канал, 14).

Приказом НКОП № 03с от 25.12.1936 г. оставлено на 1-е полугодие 1937 г. изготовление запчастей к мотору М- 5, затем оно передано на завод № 48. В соответствии с пост, правительства № 1369-534сс от 26.07.1940 г. перепрофилирован на производство авиадвигателей М-105. Являлся дублером завода № 26 НКАП.

По пр. № 200сс от 5.06.1938 г. производство мотоциклов на заводе с 1.01.1939 г. переведено на конвейерную сборку.

По пр. № 293с от 7.08.1938 г. необходимо было сдать в 1938 г. в эксплуатацию: цехи: кузнечный, литейный, деревообделочный; фидерную подстанцию, котельную.

Перед войной строился филиал завода в Ленинграде (возможно, это территория по 1-му Муринскому пр.).

В 08.1941 г. завод № 234 НКАП по приказам № 652сс от 9.07.1941 г. и № 729сс от 22.07.1941 г. эвакуирован в Уфу на площадку завода № 384 НКАП и по приказу № 824сс от 8.08.1941 г. влит в его состав, в связи с чем с 09.1941 г. выбыл из состава действующих.

В годы войны на площадке завода в Лесном действовала Рембаза № 3 ВВС КА.

По приказу № 305с/0350с от 3.05.1944 г. площадка № 3 бывшего завода № 234 передана в НКВМФ, где образован завод № 55.

На двух площадках завода № 234 НКАП в соответствии с приказом НКАП № 584с от 22.09.1944 г. образован Завод № 274 НКАП.

На площадке на Обводном канале после эвакуации завода действовала авторемонтная база Военведа по ремонту танков. В соответствии с пост. ГКО № 6639с от 1.10.1944 г. и приказом № 605с от 23.10.1944 г. здесь организован Завод № 283 НКАП.

Директор (-19.07.1937 г.)- К.Н. Коршунов; и.о. (19.07.1937 г.-)- Т.М. Райцин; (23.07.1937-08.1938 г.-)- И.М. Леухин, (-1939-12.1940 г.)- Н.В. Солодухин, (12.1940-05.1941 г.-)- А.П. Петров.

Зам. директора (-7.09.1937 г.)- Т.М. Райцин, (7.09.1937 г.-)- Н.В. Солодухин.

Гл. инженер (-7.09.1937 г.)- Т.М. Райцин, (7.09.1937-38 г.-)- Н.В. Солодухин, (08.1940 г.-)- П.Ф. Амбросов.

Начальник КБ завода (10.1940 г.-)- И.Н. Маликов.

Производство: оборудование для электростанций (1919-); электроподъемники, электроприборы (1930-е); мотоциклы: первый отечественный Л-300 «Красный Октябрь» (1930-), Л-500, С-1, Л-8, (1930-е); детали к тракторам «Фордзон-Путиловец»; коробки передач для Т-26 (1932), Т-28 (1934), узлы к танкам БТ; авиационный двигатель М-105 (1941-); ремонт авиамоторов М-5, "Liberty-12" (1932-36) (11982).

23 января 1937 года вышел Приказ по НКОП № 09с

В соответствии с приказом НКОП от 17 января 1937 года № 08с:

Подчинить непосредственному руководству 8 Гл. управления:

1. Завод № 185 им. Кирова – Ленинград

2. Завод № 184 им. Ворошилова – Ленинград

3. Завод “Красный Октябрь” – Ленинград

4. Завод № 183 им. Коминтерна – г. Харьков

5. Завод № 48 – г. Харьков

6. Завод им. Чубаря – г. Киев

7. Завод № 104 им. Разумова – Иркутск

8. Завод № 105 им. Кагановича – Хабаровск

9. Завод № 37 им. Орджоникидзе – Москва

10. Спецмашпроект – Ленинград

Подчинить непосредственному руководству 9 Гл. управления:

Гос. оптико-механический завод ГОМЗ им. ОГПУ – Ленинград

Ленинградский оптико-механический завод “ЛОМЗ” – Ленинград

Ленинградский завод оптического стекла “ЛЕНЗОС”

Завод “Прогресс” – Ленинград

Гос. оптический институт “ГОИ” - Ленинград

Изюмский завод оптического стекла – Изюм

Завод № 69 точ. Механики – Москва

Завод “Геодезия” – Москва

Завод “Геофизика” – Москва

Строительство завода зеркальных отражателей “ЗЗО” – Москва

Завод и строительство Загорского оптико-механического завода “ЗОМЗ” – Москва

Строительство казанского оптико-механического завода – Казань (5583, 34).

23 января 1937 вышел приказ НКОП № 09с. О подчинении руководству 8-го и 9-го ГУ заводов и строительств в связи с приказом о разукрупнении 3-го ГУ НКОП СССР. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 33-34) (15244).

23 января 1937. Постановление СТО СССР № 4сс «О закладке линейных кораблей». (ГА РФ. Р-Ф. 8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 12) (15460).

Жизнь и внутренняя политика:

23 января 1937 (23 -30 янв.) в СССР проходит суд над Карлом Радеком и 16 другими видными коммунистами, обвиненными в организации заговора с участием Троцкого, в интересах Германии и Японии. Это второй открытый московский процесс ("процесс 17-ти", среди которых Г. Пятаков, К. Радек, Л. Серебряков, Г. Сокольников). "Антисоветскому троцкистскому центру" предъявлены новые обвинения: саботаж в промышленности, шпионаж в пользу Германии и Японии. Обвиняемые признаются во всем и дают показания против Бухарина и А. Рыкова. 13 человек приговорены к смертной казни (в том числе Г. Пятаков и Л. Серебряков), четверо - к различным срокам заключения (К. Радек и Г. Сокольников осуждены на 10 лет) (4962).

23 января 1937 в СССР проходит суд над Карлом Радеком и 16 другими видными коммунистами (Пятаков, Дробнис, Норкин, Шестов, Строилов, Муралов и компания), обвиненными в организации заговора с участием Троцкого, Германии и Японии. Радек и еще три обвиняемых приговариваются к тюремному заключению, а остальные - к смертной казни. Обвинителем на процессе выступил Вышинский. Сегодня модно считать, что показания в те годы выбивались, и эти признания были единственным доказательством вины. А вот, что говорил об этом сам Вышинский: «В достаточно уже отдаленные времена, в эпоху господства в процессе теории так называемых законных (формальных) доказательств, переоценка значения признаний подсудимого или обвиняемого доходила до такой степени, что признание обвиняемым себя виновным считалось за непреложную, не подлежащую сомнению истину, хотя бы это признание было вырвано у него пыткой, являвшейся и те времена чуть ли не единственным процессуальным доказательством, во всяком случае, считавшейся наиболее серьезным доказательством, „царицей доказательств“… Этот принцип совершенно неприемлем для советского права и судебной практики" (12629).

23 января 1937 в Москве начался открытый судебный процесс над Ю. Пятаковым, К. Радеком и др. (4962).

23 января 1937 г. в Москве открылся второй показательный процесс. Суд строился на признаниях подсудимых в политическом и экономическом саботаже. 13 человек приговорены к смертной казни. Радек и Сокольников убиты сокамерниками (19590).

23 января в 1937 году начинается открытый судебный процесс в Москве, так называемого "антисоветского троцкистского центра", над 17 обвиняемыми, среди которых находятся крупнейшие в недавнем прошлом партийные и государственные деятели Ю.Л.Пятаков, К.Б.Радек, Г.Я.Сокольников и Л.П.Серебряков, обвинявшиеся в измене, шпионаже, диверсиях и вредительстве, подготовке террористических актов. 11 обвиняемых приговариваются к расстрелу (15018).

С 23 по 30 января 1937 в Москве проходил второй политический процесс (процесс 17-ти). 13 (в т.ч. Г.Пятаков, К.Радек, Л.Серебряков, Г.Я.Сокольников) были приговорены к смертной казни (1348,121).

Дело "запасного" (параллельного) террористического центра (1566,108).

Это был второй московский процесс по делу троцкистко-зиновьевского центра, состоявшего из 17 человек. Обвинялись в попытке свержения правительства, покушении на вождей, восстановление капитализма, расчленение СССР на подчиненные империалистам зоны с отдачей Украины Германии, Восточной Сибири - Японии, повсеместного и всеобщего саботажа. 13 обвиняемых были казнены на основе собственных признаний. Охоту за саботажниками объявили во всех отраслях народного хозяйства, в гос. учреждениях, на всех уровнях. Все строчили доносы (3240).

Обвиняемые признались во всем и дали показания против Н.Бухарина и А.И.Р. (3908,351).

23-30 января 1937 проходило открытое судебное заседание по делу - К. Б. Радек (Собельсон), Пятакова, Серебрякова, Сокольникова, Муралова, Богуславского и др. (второй политический процесс- троцкистов-коминтерновцев связанных с Троцким) из 17 человек осужденных 13 будут приговорены к ВМН. Знаменитая фраза Радека-"Мы диктаторская партия в мелкобуржуазной стране" и личные убеждения "Германии отдать Украину, Приморье и Приамурье-Японии" не мешали ему работать заведующим бюро международной информации в ЦК ВКП(б) и в газетах "Правда и Известия" до определенного этапа. Радек и Сокольников будут убиты в тюрьме сокамерниками в 1939 г. (11641).

За рубежом:

23 января в 1937 году первый полёт прототипа фронтового разведчика «Caproni» «Ca.134» (компания «Caproni», Италия). Он представлял собой цельнометаллический биплан оборудованный двигателем «Isotta Fraschini» «Asso XI». «RC.40» мощностью 900 л.с. Вооружение самолета состояло из 12.7-мм пулемета направленного вперед и одного 7.7-м пулемета на турели у наблюдателя. Испытания самолета продолжались целых два года. Больше о судьбе этого самолета ничего не известно (15018).

Другие оборонные отрасли:

24 января 1937 года АУ заключило договор с заводом № 172 на проектирование и изготовление опытного ствола МЛ-20 с картузным заряжанием (3861).

Внешняя политика:

24 января 1937 г. на банкете в Кремле Сталин в хорошем настроении, якобы неожиданно сказал: «Испанцам никогда не видать этого золота, как никогда не видать собственных ушей».

Золото в слитках, брусках, монетах (включая редкие нумизматические экземпляры), хранилось в подвале двухэтажного дома № 3 по Настасьинскому переулку в центре Москвы. Затем его, вероятнее всего, перевели в основное хранилище Управления драгоценных металлов НКФ СССР. Располагалось хранилище тогда тоже в центре столицы — на Неглинной улице в трехэтажном здании, построенном ещё в 1895 г. (во дворе Госбанка СССР). Здание имело окна на втором и третьем этажах с открывающимися железными ставнями и решётками. Вход закрывался на две железные двери. В холле стоял подъёмник, лестница вела на второй и третий этажи.

Ценности хранились на всех трёх этажах. Первый этаж являлся основным хранилищем золота. Кроме этого, имелись кладовые для хранения алмазного фонда и других драгоценных металлов. На этажах находились большие железные шкафы, пригодные для хранения золота в слитках. Каждый шкаф запирался одним замком, но двумя ключами. Один из ключей был у начальника сектора кладовых, другой — у контролера того же сектора. Одним ключом открыть шкаф было невозможно. Драгоценные металлы надежно охранял 173-й полк НКВД (15826).

24 января 1937 Болгария и Югославия подписали договор о вечном мире (3907,203).

Авиапромышленность:

25 января 1938 было подготовлено письмо № 313/ко Секретаря КО при СНК Базилевича И.о. Главного инспектора КО тов. Соколову В.Н.

Согласно резолюции Председателя КО т. Молотова В.М. препровождаю письмо инж. З-да № 213 НКОП тт. Тарасова и Ирд о создании противосамолетных торпед.

Приложение: письмо № 1452с и 4 фотографии (3872,64).

26 октября 1937 инженеры завода № 213 Тарасов М.И. и Ирд А.Н. писали письмо № 1452/с дорогому товарищу Сталину:

Мы исчерпали все возможности, чтобы доказать необходимость вести работы по созданию противосамолетных торпед.

Обращаемся к Вам дорогой товарищ СТАЛИН с надеждой , что Вы решите этот вопрос окончательно.

По Вашему поручению в марте текущего года комиссия под председательством тов. ХРУЩЕВА, занимаясь этим вопросом решила его положительно, однако, до настоящего времени практических шагов к возобновлению работ по воздушным торпедам еще не сделано. Время уходит. За границей над этой проблемой усиленно работают. Прошло уже два года с тех пор как работы по воздушным торпедам у нас прекращены.

Мы над этой проблемой работали с 1934 года, добились хороших результатов и теперь просим Вас дать нам возможность закончить работу и сделать мощное, противосамолетное оружие.

Для иллюстрации торпеды и силы ее поражения прилагаем 4 фотографических снимка. Приложение:только в адрес.

ИНЖЕНЕРЫ КОММУНИСТЫ 3-ДА № 213:

(ТАРАСОВ М.И.

(ИРД А.Н.)

На письме з-да № 213 резолюция т. Молотова:

“тов. Базилевичу. Надо срочно проверить это дело и сообщить письменно о результатах проверки и принимаемых НКО и НКОП мерах. В.Молотов”.

(3872,24)

25-28 января 1937 г. на VI пленуме ЦК профсоюза авиапромышленности обсуждались вопросы:

О проходящем процессе над членами антисоветского троцкистского центра.

О профбюджете ЦК, завкомов и клубов на 1937 г.

О выполнении бюджета социального страхования за 1936 год и плане на 1937 год.

О выполнении решений V пленума ВЦСПС по ликвидации неграмотности.

Об итогах работы заводов АП за 1936 г. и задачах на 1937 г. (доклад М.М. Кагановича, начальника ГУАП НКОП).

О социалистических обязательствах ЦК и завкомов на 1937 г.

О структуре профсоюзных организаций союза рабочих АП.

Из протокола заседания президиума ЦК профсоюза, предшествующего I съезду профсоюза:

Протокол № 21 от 04.08.37 г.

Слушали: Об установлении переходящих призов в честь Дня Авиации.

Постановили: Установить переходящие призы в честь Дня Авиации по теннису, шахматам и шашкам, для чего ассигновать 1000 рублей.

Справка: День Авиации установлен постановлением СНК СССР от 28 апреля 1933 г. Впервые праздновался 18 августа 1933 года. Время проведения съездов отраслевых профсоюзов директивно назначал ВЦСПС. VI пленум ВЦСПС 1937 г. определил время проведения съездов всех профсоюзов.

I Всесоюзный съезд профсоюза рабочих авиапромышленности состоялся 5-15 сентября 1937 г.

Из "Отчета о работе ЦК профсоюза рабочих авиапромышленности за период с октября 1934 г. по апрель 1937 г." I Всесоюзный съезд профсоюза АП проходил в помещении недостроенного клуба им. Горбунова з-да № 22 (ныне ДК им. Горбунова з-да им. Хруничева в Филях). На съезд избрано 250 делегатов с решающим голосом и 46 делегатов с совещательным.

Отчет ЦК союза (с небольшими сокращениями) был отпечатан отдельной брошюрой и распространялся в отрасли (11764).

Другие оборонные отрасли:

25 января 1937 года был заключен договор между Артуправлением и заводом № 172 (бывший МЗМ) на разработку дивизионной 152-мм мортиры (3861).

25 января 1937 вышел ПРИКАЗ АБТУ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ № 25

г. Москва

В соответствии с приказом НКО № 181 от 8 октября 1936 г, установить следующий порядок рассмотрения годовых отчетов хозрасчетных предприятий АБТУ:

1. Рассмотрение годовых отчетов производственных предприятий производится начальником 12 отдела совместно с начальником 8 отдела.

2. Рассмотрение отчетов складов производится начальником 10 отдела.

3. Рассмотрение годовых отчетов хозрасчетных предприятий и складов производить, как правило, в присутствии начальников и главных (старших) бухгалтеров предприятий.

4. Все рассмотренные начальниками 12 и 10 отделов годовые отчеты предприятий и складов Представляются на мое утверждение.

5. На основе утвержденных мною отчетов предприятий, начальники 12 и 10 отделов составляют 1 сводные годовые отчеты по производственным предприятиям и складам (раздельно) и проекты постановления для Центральной балансовой комиссии НКО.

6. Сводные отчеты АБТУ по производственной и складской деятельности и проекты постановления по ним Центральной балансовой комиссии НКО представить мне на утверждение не позднее 25 февраля 1937 года.

7. Начальникам 12 и 10 отделов установить строжайший контроль за своевременным поступлением годовых отчетов от хозрасчетных предприятий, докладывая мне о всех случаях запоздалого представления отчетов предприятиями.

8. Предельным сроком включения в сводный отчет АБТУ годовых отчетов предприятий и складов, расположенных в СибВО и ОКДВА установить 15 февраля 1937 года.

ВРИД начальника Автобронетанкового управления комдив Ольшанский

РГВА. Ф. 31811. Оп. 4. Д. 10. Л. 33. Подлинник (11210).

25 января 1937 Петренко (Секретариат КО) подготовил:

СПРАВКА

Приобретение описания производства синтетического бензина по методу Фишера тов. Орджоникидзе считает целесообразным независимо от покупки техпомощи в Германии по тому же вопросу, т.к. позволит нам иметь готовый критерий для проверки степени добросовестности выполнения немцами своих обязательств и для своевременного предупреждения возможных попыток вредительства со стороны тех же немцев (приводится по ГАРФ Ф. 8433. Оп. 4. Д. 203, Л. 7–70; ГАРФ Ф. 3433. Оп. 5. Д. 65. Л. 7–27; ГАРФ Ф. 3433. Оп. 6. Д. 53. 77. 7–70) (10748).

Армия:

25 января 1937 года начальником Управления ПВО назначен Александр Седякин. В 1937 году на основе артиллерийских дивизий начато формирование трех корпусов ПВО, на базе которых впоследствии был создан новый вид войск СССР. Это – 1-й корпус ПВО Московского военного округа, 2-й корпус ПВО Ленинградского военного округа и 3-й корпус ПВО Бакинского военного округа (10109).

Жизнь и внутренняя политика:

25-28 января 1937 г. на VI пленуме ЦК профсоюза обсуждались вопросы:

О проходящем процессе над членами антисоветского троцкистского центра.

О профбюджете ЦК, завкомов и клубов на 1937 г.

О выполнении бюджета социального страхования за 1936 год и плане на 1937 год.

О выполнении решений V пленума ВЦСПС по ликвидации неграмотности.

Об итогах работы заводов АП за 1936 г. и задачах на 1937 г. (доклад М. М. Кагановича, начальника ГУАП НКОП).

О социалистических обязательствах ЦК и завкомов на 1937 г.

О структуре профсоюзных организаций союза рабочих АП (15496).

25 января 1937 Артузов направил Ежову записку, в которой сообщил об имевшихся ранее в ОГПУ агентурных донесениях о существовании в СССР военной партии и приложил список на 34 чел. б. сотрудников Разведупра, принимавших активное участие в троцкизме. Ежов 26 января 1937 запустил в дело и, возможно, это истоки военного дела (2388,11).

За рубежом:

25 января 1937 норвежская газета “Афтенпостен” доказала, что факт встречи в Осло Пятакова с Троцким, который фигурировал на процессе Пятакова, полностью сфальсифицирован (4962).

Другие оборонные отрасли:

26 января 1937 года на НИАП с завода № 92 прибыла первая 76-мм дивизионная пушка Ф-22 второй очереди. В системах "2-й очереди" понизили на 35 мм линию огня, изменили поворотный механизм, не только нижний, но и верхний станок был сделан клепаным (3861).

26 января 1937 г.

Записка МЛ. Рухимовича И.В. Сталину

с проектом получения технической помощи США по вооружению, радиоаппаратуре и производству химических веществ

26 января 1937 г.

11 часов утра

ЦК ВКП(б)

тов. Сталину

Представляю на Ваше утверждение материал о необходимой технической помощи по:

а)	16" орудию и башням,

б)	броне,

в)	управлению артиллерийским огнем и радиоаппаратуре,

г)	химии и

д)	производству часов.

О получении технической помощи на 16 дюймовые корабельные 3-х орудийные башни

Получить:

1. Точные расчеты 16" ствола и лейнера (подробное исследование внутренней баллистики), расчет продольных колебаний ствола при выстреле и численное значение угла вылета, зависящего от колебаний ствола орудия;

расчет прочности ствола орудия, наивыгоднейшая крутизна нарезов канала орудия;

расчет продольного изгиба стволов от воздействия собственного веса; вес снаряда - 16 d3, начальная скорость - 870-900 мт/сек;

максимальное давление - 3400-3600 кг/см2, дальность - 50 км;

2. Расчеты 16" бронебойного и фугасного снаряда (расчетно увязанного со стволом по пункту 1-му);

3. Детальные рабочие чертежи на ствол, лейнер и снаряд (крутизна нарезов, количество нарезов, глубина и ширина нарезов, сопряжение с каморой, конструкция ствола и снаряда);

4. Детальный (пооперационный) технологический процесс на изготовление ствола, лейнера и снаряда (состав сталей, литье слитков из нескольких мартенов, поковки, термообработка, механическая обработка, автофретирование).

Конструкция и технология должны обеспечивать минимальную живучесть: 150 выстрелов и меткость - 1/250-1/200 на дистанции 25-30 км;

5. Спецификацию основного оборудования, необходимого для изготовления ствола, лейнера и снаряда по всем операциям технологии;

6. Общие конструктивные чертежи люльки для 16” тела и технологию ее изготовления;

7. Детальную технологию брони толщиной 425, 300 и 250 мм (минимальная пробиваемость — выдерживать соответствующий калибр при угле встречи в нормаль на дистанции 60-70 кабельтов);

8. Детальные рабочие чертежи и технологию муфт Дженни, максимальной изготовляющейся мощности (75, 100, 150 л.с.);

9. Общие чертежи компановки 16” башни с основными весовыми данными;

10. Конструктивные чертежи шарового погона;

11. Конструктивные чертежи подачи и заряжания (зарядники, прибойники, досылатели, посты заряжания);

12. Конструкцию крепления брони к каркасу;

13. Конструктивные чертежи боевого штыря;

14. Конструкцию противохимической защиты (конструкция и химическое снаряжение фильтров и уплотнений);

15. Конструкцию приводов вертикального и горизонтального наведения.

Проект

О крейсерской и линкоровской броне

Получить:

1. Технические условия поставки крейсерской и линкоровской брони заводами САСШ («Крюсабл стал К°» и «Бетлехем стал К°» и др.).

Эти условия иметь отдельно по толщинам: 50, 70,75,100, 135, 150, 180, 200, 230, 280, 380, 400, 425 и 450 мм.

В технических условиях должны быть указаны: угол обстрела при испытании, калибр, вес снаряда, его скорость при ударе, количество снарядов, употребляемых при испытании одной плиты, конструкция снаряда, наличие бронебойного наконечника и его конструкция, показатели (кривые или формулы) качества брони для каждой толщины.

2. Химический анализ брони, поставляемой заводами САСШ по отдельным толщинам (получив также химический анализ последних поставок брони для крейсеров и крупных кораблей);

3. Данные о механических свойствах брони различных толщин и типов;

4. Данные о типах брони (гомогенная или гетерогенная) для вертикальной и горизонтальной защиты при различных толщинах;

5. Данные о способах изготовления гетерогенной брони указанных выше толщин:

а) цементация сплошной закалкой,

б) цементация с односторонней закалкой,

в) односторонняя закалка без цементации.

6. Характеристику поражений тыльной и лицевой стороны;

7. Технологию производства брони различных типов и толщин, причем особо установить:

а) проковывается ли слиток предварительно перед прокатом или нет,

б) способ и продолжительность цементации и употребляемые для цементации карбюризаторы,

в) методику нагрева при термической обработке брони в различных стадиях.

Таблица условий испытаний брони толщиной 50-425 мм

Толщина  брони,  мм	Калибр  снаряда,  мм	Вес снаря- да не мень-	Угол  обстрела	Скорость не меньше м/с	«К» по формуле де Марра1	Количе-  ство  снарядов

ше кг	ПЛИТЫ

90	203	пб	0	355	-2400	3

203		40	470		2

125	203	пб	0	460	-2400	3

40	605		2

200	280	304	0	455	-2300	3

40	600		2

305	471	0	405	-2300	2

40	530		2

250	280	304	0	500	-2400	2

40	715		2

305	471	0	480	-2350	2

40	635		2

356	356	741	10	545	-2300	3

406	995	10	502	-2300

425	356	741	10	650	-2350

406	995	10	560	-2300

380	356	741	10	570	-2350

Проект

О покупке схемы управления артиллерийским огнем и образцов радиоаппаратуры

Купить:

1. У фирмы «Арма» в Чикаго схему управления артиллерийским огнем для линкора.

Схема должна предусматривать калибры - главный, зенитный и противоторпедный (стоимость 1 млн долларов).

2. У фирм «Лер-Радио» или «Радио корпорейшн» самолетную станцию (образец) с радиусом действия на 4000 миль, работающую телеграфом и телефоном ( 72 000 долларов).

3. Облегченный звукоулавливатель «Сперри» 2 компл. (70 000 долларов).

4. Новый бомбовый прицел фирмы «Сперри» - 5 компл. (50 000 долларов).

5. Военные радиопеленгаторные морские маяки фирмы «Радио корпорейшн», 2 типа - образца 1937 года (8 000 долларов).

6. Для катеров - 2 образца радиокоротковолновых передатчиков, мощностью 50 ватт фирмы «Радио корпорейшн» (10 000 долларов).

7. Морские коротковолновые (16 — 60 метров) приемники этой же фирмы - 2 комплекта (10 000 долларов).

8. У фирмы «Лер-Радио» - 3 авиационные радиостанции (бомбардировщика, разведчика и истребителя) - (60 000 долларов).

Проект

О получении технической помощи по химии

I. Получить техпомощь:

а) по гипохлориту кальция от фирмы «Матисон алкали компани»;

б) по лакам и краскам для автопокрытий от фирмы «Валентайн» и по синтетическим смолам для автопокрытий от фирмы «Бекколорс и Аромет»;

в) по производству двуокиси титана и четыреххлористого титана от фирмы «Кайагара Смелтинг»;

г) по производству противогазов от фирмы «Мейн Сейфети Апплианс и К°».

II. Кроме того, получить материалы и данные о работе лаборатории в Гаскеле по исследованию действия индустриальных газов на человека.

Проект

О получении технической помощи по часовому производству

Признать целесообразным получение техпомощи от фирмы «Элджин», обеспечив при этом:

а) передачу фирмой всего имеющегося у ней материала, максимально отражающего ее опыт по производству часов,

б) обучение фирмой наших специалистов не менее 30 человек единовременно,

в) изготовление фирмой специального инструмента, приспособлений и отдельных видов специального оборудования,

г) срок договора - пять лет.

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 344. Л. 142-151. Подлинник (21137).

Авиапромышленность:

27 января в 1937 году состоялся первый полет ближнего бомбардировщика «ББ-1» - прототипа серийного самолета «Су-2» (15022).

27 января 1937 г. в 17 ч 30 мин состоялся пробный пуск конвейера на заводе № 23 -все механизмы работали отлично. А 15 февраля директор завода телеграфировал начальнику Главного управления: ≪Докладываю, конвейер опробован, сегодня сняты первые три машины. Сборка продолжается. Прошу прибыть на официальный пуск конвейера 21-го≫.

На конвейере собирались фюзеляжи с моторной рамой, центропланом, шасси, управлением, баками и капотом. Конвейер требовал ритмичной работы всего завода, он подчинил себе работу всех цехов и отделов. Успех был большим. Конвейер стал предметом изучения.

На завод приезжали экскурсии с родственных предприятий из разных городов страны. Знакомились с конвейером, перенимали опыт.

В 1937 г. на заводе был построен трехэтажный корпус для опытного конструкторского бюро с мастерскими и ангаром. После пуска первого конвейера возникла необходимость в постройке второго конвейера – для лакировки крыльев. Он был смонтирован в первом этаже деревообделочного комплекса и пущен в 1938 г.

В 1937 г. завод досрочно выполнил план второй пятилетки. За эти годы число рабочих и служащих увеличилось в 4 раза, а выпуск продукции – в 8,7 раза. В несколько раз возросла производительность труда, причем наибольший рост приходится на 1935–1937 гг. – период развертывания на заводе массового стахановского движения (17311).

27 января 1937 года Начальник и военком НИИ ВСС комбриг Бажанов утвердил Отчет воздушных испытаний люковой установки конструкции завода N 32 на самолете СБ

Цель испытания

а) установить преимущества данной конструкции люковой установки перед состоящей на вооружении ЛУ-32.

б) проверить возможность попадания звеньев и гильз в фюзеляж при измененной конструкции гильзо-звеньеотвода.

Заключение

Предъявленная на воздушные испытания люковая установка с новым звеньеотводом конструкции завода N 32 воздушные испытания выдержала и может быть рекомендована к принятию на вооружение ВВС как люковая установка самолета СБ (3178).

27 января 1937. Постановление СТО СССР № 5сс «О приглашении в СССР американского инженера Крузи». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 13) (15460).

27 января 1937 года вышло Постановление N 5сс О приглашении в СССР американского инженера Крузи:

Разрешить наркомату Обороны пригласить в СССР американского инженера изобретателя радиокомпаса и специалиста по системе слепой посадки и вождения Крузи для постройки в СССР этих приборов и обучения наших летчиков слепой посадке на следующих условиях:

Единовременная выплата Крузи перед отъездом из Америки - 5000 долларов

Годовое жалование - 10000 долларов

Минимальный срок пребывания в СССР - 1 год (3859,1).

27 января 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«Вопрос КО»

№ П45/210	27 января 1937 г.

Строго секретно

Из «Особой папки»

210. Разрешить НКО пригласить в СССР американского инженера, изобретателя радиокомпаса и специалиста по системе слепой посадки и вождения Крузи для постройки этих приборов в СССР и обучения наших летчиков слепой посадке, отпустив для этого из резервного фонда СНК в 1937 г. Наркомату обороны 15 000 американских долларов.

Секретарь ЦК

Крузи Джефри - инженер, в 1928 г. изобрел первый радиокомпас, затем радиокомпас для определения направления полета

АП РФ. Ф. 3. Оп. 66. Д. 344. Л. 152. Копия (21235).

27 января 1937 года по ходатайству Я.И. Алксниса вышло постановление Совета труда и обороны (СТО), в соответствии с которым Инженер Крузи, специалист по приборам «слепой» посадки, был приглашен в СССР.

В США эти приборы были запатентованы, их выпуском занималась фирма «Ферчайлд». Однако по причине острой конкуренции со стороны другой американской фирмы — «Бендикс» Крузи согласился предложить свои услуги СССР. Следует отметить, что в Наркомате обороны американского инженера встретили достаточно прохладно, даже с недоверием. Для проверки уровня технической компетентности заокеанского изобретателя решением наркома обороны К.Е. Ворошилова 29 декабря 1937 года была создана специальная комиссия в составе военинженера 2 ранга Столярова (УВВС), инженера Агнецова (НКОП), военинженера 1 ранга Цариченко (Управление связи РККА). Непосредственный контроль и окончательное принятие решения о целесообразности использования Крузи в советском авиастроении возлагались на начальника УВВС А.Д. Локтионова. Инженер из США работал в Институте авиационных радиоприборов (ИРПА), где в производстве радиокомпасов ему помогали советские специалисты. Радиокомпасы изготовлялись из отечественных материалов, первая партия была выпущена летом 1938 года. Работу всей группы курировал Курбанский, военинженер 2 ранга НИИ ВВС (РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2118. Л. 22.) (21412).

27 января 1937 г. в 17 ч 30 мин на заводе № 23 заработал конвейер для У-2. А 15 февраля 1937 директор завода № 23 телеграфировал начальнику Главного управления: «Докладываю, конвейер опробован, сегодня сняты первые три машины. Сборка продолжается. Прошу прибыть на официальный пуск конвейера 21-го» (19548).

27 января 1937 года вышло постановление Совета труда и обороны (СТО), в соответствии с которым по ходатайству Я.И. Алксниса Инженер Крузи, специалист по приборам «слепой» посадки, был приглашен в СССР. В США эти приборы были запатентованы, их выпуском занималась фирма «Ферчайлд». Однако по причине острой конкуренции со стороны другой американской фирмы — «Бендикс» Крузи согласился предложить свои услуги СССР. Следует отметить, что в Наркомате обороны американского инженера встретили достаточно прохладно, даже с недоверием. Для проверки уровня технической компетентности заокеанского изобретателя решением наркома обороны К.Е.Ворошилова 29 декабря 1937 года была создана специальная комиссия в составе военинженера 2 ранга Столярова (УВВС), инженера Агнецова (НКОП), военинженера 1 ранга Цариченко (Управление связи РККА). Непосредственный контроль и окончательное принятие решения о целесообразности использования Крузи в советском авиастроении возлагались на начальника УВВС А.Д. Локтионова (По клеветническим обвинениям расстрелян в Куйбышеве 28 октября 1941 г. Реабилитирован в 1955 г. Подробнее о нем см.: Добыкин Д., Наумов В. Командарм А.Д. Локтионов // Воен.-истор. журнал. 1963. № 8. С. 125—126.). Инженер из США работал в Институте авиационных радиоприборов (ИРПА), где в производстве радиокомпасов ему помогали советские специалисты. Радиокомпасы изготовлялись из отечественных материалов, первая партия была выпущена летом 1938 года. Работу всей группы курировал Курбанский, военинженер 2 ранга НИИ ВВС (РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2118. Л. 22.) (11173).

27 января 1937 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было принято решение о приглашении в СССР американского гражданина. Для изготовления радиокомпасов и обучения советских лётчиков «слепой» посадке из резервного фонда СНК СССР для НКО в 1937 году было выделено 15 тыс. американских долларов.

В Институте радиовещательного приёма и акустики имени А.С. Попова по контракту работал американский инженер-конструктор Крузи, специалист по радиокомпасам и системам «слепой» посадки и вооружения самолётов и была создана специальная группа, которую курировал представитель НИИ ВВС РККА военинженер 2 ранга Курбанский (19055).

27 января 1937 Осоавиахим отметил десятилетие существования (438,723). Имел 150 аэроклубов, 240 планерных станций, 2000 планеров, 600 парашютных вышек (271,169).

Другие оборонные отрасли:

27 января 1937г. вышел ПРИКАЗ АБТУ О ПООЩРЕНИИ ВОЕНПРЕДА ХПЗ №28

г. Москва

Старший военпред на ХПЗ военный инженер 3 ранга т. Петров И.П. по собственной инициативве организовал изготовление 30 комплектов разрезных агрегатов, являющихся ценнейшими пособиями в деле подготовки войск.

Для этих пособий были использованы бракованные детали и материалы.

Считаю, что при аналогичной, разумной и целесообразной инициативе всего аппарата военпредов на различных заводах, автобронетанковые войска смогли бы ценой небольших денежных зат получить столь нужные войскам учебные пособия.

За инициативное и добросовестное отношение к учебным нуждам войск, наряду с основной служебной работой, старшему военпреду на ХПЗ военному инженеру 3 ранга т. Петрову И. П. объявл благодарность и награждаю его тремястами рублей.

Требую от военпредов на других заводах взять пример с т. Петрова и максимально использов бракованные детали и т.п. для усиления учебной базы автобронетанковых войск.

ВРИД начальника Автобронетанкового управле комдив Ольшанский

РГВА. Ф. 31811. Оп. 4. Д. 10. Л. 36. Подлинник (11210).

27 января 1937 вышло оаспоряжение НКОП № 010с. О порядке снабжения строительства завода № 148 на 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 35-36) (15244).

27 января 1937 г. секретарем ВТБ Петренко-Луневым была подготовлена «Справка о неразрешенных вопросах товарища Розенгольца». Фактически она обобщала все предложения наркома внешней торговли. Очень интересно заключение К. Е. Ворошилова от 28.12.1936 г.: «Мы условились побольше добывать и поменьше покупать, а выходит все наоборот» [Там же, л. 42]. Эта фраза очень красноречиво отражает приоритеты в работе научно-технической разведки СССР в рассматриваемый период: нацеленность на экономию средств. Ряд исследователей говорят об особой роли «Амторга» во внешнеторговой политике СССР в период времени, когда она была ориентирована на платную помощь и масштабные закупки оборудования [13, с. 301] (21528).

Армия:

27 января 1937 ЦИК постановил: 1) установить должность зам Наркома обороны по ВВС (он же начальник ВВС РККА); 2) утвердить на этой должности Начальника ВВС командарма 2-го ранка Я.И.Алксниса (438,723).

27 января 1937 г. - вышло Постановление ВЦИК об установлении должности зам НКО по ВВС и назначении на эту должность командарма 2-го ранга Я.И. Алксниса (Екаб Астров) депутата Верховного Совета СССР. Короткая справка из биографии- родился 26_01_1898 г. Образование Одесская военная школа(1917г).В 1916г вступил в РСДРП. С1919г в рядах Красной Армии.1924-26гг комиссар Управления устройства и службы войск. С 1926г замначальника ВВС КА П.И.Баранова. В 1929г Алкснис научился летать на самолете за три месяца (обучал летчик НИИ Писаренко, по другим данным А.А.Левин) (11641).

Жизнь и внутренняя политика:

27 января 1937 в СССР арестован болгарский революционер, бывший глава Совнаркома Украины Христиан Раковский (4962).

Авиапромышленность:

28 января 1937 года Начальник НИИ ВВС утвердил Отчет о работе 1 отдела НИИ ВВС за 1936 год (6736).

I. По научно-испытательной эскадрилье

| Наименование тем | Полетов | Налет | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

I. Гос. испытание истребительных самолетов

| Самолет И-17 | - | - | Самолет не предъявлен. |
| --- | --- | --- | --- |
| Самолет ДИ-6 М25 ш головной серийный | 23 | 11-35 | Самолет рекомендован на вооружение ВВС. |
| Самолет ДИ-6 М25 истребительн. Головной серийный | 58 | 18-40 | Самолет рекомендован на вооружение ВВС. |
| Самолет ИП-1 М25 с пулеметной батареей | 20 | 12-15 | Вооружение самолета испытаний не выдержало. |
| Самолет И-16 М26 серийный | 27 | 11-20 | Самолет испытание выдержал. |
| Многоместный истребитель 2М85 | - | - | Самолет на испытание не предъявлен. |
| Самолет И-18 М100 с пушкой | - | - | Самолет на испытание не предъявлен. |
| Одноместный истребитель М34 ФРН | - | - | Самолет на испытание не предъявлен. |
| Одноместный истребитель | - | - | Самолет на испытание не предъявлен. |
| Одноместный истребитель М34 ФРН | - | - | Самолет на испытание не предъявлен. |
| Итого по истребительным самолетам | 12 | 53-50 |  |

II. Гос. испытание разведывательных самолетов

| Скоростной разведчик Р-9 М85 завода № 39 | 5 | 0-30 | Самолет на испытание не предъявлен. |
| --- | --- | --- | --- |
| Самолет Р-ЗЕТ | 32 | 14-20 | Испытание выполнено. Выявлен ряд дефектов. |
| Самолет ХАИ-5 | 192 | 44-55 | Самолет рекомендован на вооружение ВВС. |
| Самолет ХАИ- | - | - | Самолет на испытание не предъявлен. |
| Самолет Р-ЗЕТ с нагнетателем РАТО рекордный | - | - | Самолет на испытание не предъявлен. |
| Самолет СТАЛЬ-II | - | - | Самолет на испытание не предъявлен. |
| Скоростной разведчик Р-9 М85 |  |  |  |
| Итого по разведывательным самолетам | 229 | 59-45 |  |

III. Гос. испытание тяжелых самолетов

| Самолет СБ 2М100 | 170 | 20-52 | Выполнено испытание самолета и его вооружения, по устранению дефектов. |
| --- | --- | --- | --- |
| Самолет ДБ-А | 73 | 57-30 | Самолет принят на вооружение. |
| Торпедоносец (средний бомбардировщик) | - | - | Самолет на испытание не предъявлен. |
| Бомбардировщик дальнего действия 2М85 (ДБ2 ЦАГИ) | 2 | 0-30 | Самолет не принят на испытания в НИИ из-за наличия дефектов. |
| Бомбардировщик дальнего действия 2М85 скоростной ДБ-3 | 140 | 85-05 | Самолет принят на вооружение. |
| Работы по взлету и посадке истребителей самолета ТБ “Звено” (ТБ3-4М17+2И16) | 15 | 9-00 | Рекомендован к постройке серии и проведению тактического учения, признано необходимым начать аналогичную работу на самолете ДБА. |
| Итого по тяжелым самолетам | 400 | 172-57 |  |

IV. Специальные испытания (экспериментальные самолеты и винты)

| Самолет Летающее крыло 2М11 | - | - | Не предъявлен на испытания. |
| --- | --- | --- | --- |
| Скоростной автожир СА-РЦ | - | - | Не предъявлен на испытания. |
| Испытание новых винтов (3 образца). а) металлический винт ВРШ-2 к мотору М25 б) металлический винт ВРШ Лещенко в) металлические винты типа Гамильтон | 42 - 9 | 10-25 - 5-12 | Рекомендован для самолетов ВВС. Винт на полетные испытания не поступил, т.к. не выдержал испытание на станке. Установлены дефекты. |
| Итого по специспытанию | 51 | 15-37 |  |

Внеплановые работы

I. Гос. испытание истребительных самолетов

| Гос. испытание самолета И-14 | 45 | 15-47 | Рекомендован как хороший маневренный истребитель, необходима доводка для безопасного выхода из штопора. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гос. испытание серийного самолета И-16 М25 | 8 | 3-40 | Самолет испытание выдержал. |
| Гос. испытание серийного самолета И-16 М25А | 9 | 3-10 | Самолет испытание выдержал. |
| Гос. испытание самолета “Девуатин” | 42 | 11-15 | Рекомендован ряд конструктивных особенностей самолета для внедрения в промышленность. |
| Гос. испытание самолета УТИ-3 | 21 | 14-40 | Совместно с 3 отделом. |
| Итого по истребительным самолетам | 125 | 48-32 |  |

II. Гос. испытание разведывательных самолетов

| Гос. испытание самолета Нортроп | 38 | 16-20 | Рекомендован ряд конструктивных особенностей и оборудования самолета для внедрения в промышленность. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гос. испытание самолета РДД | 35 | 51-35 | Совместно с 3 отделом. |
| Гос. испытание автожира А-7 | 31 | 16-07 | Аппарат признан пригодным для принятия на вооружение ВВС. |
| Гос. испытание эталона самолета У-2 на заводе № 23 | 20 | 7-45 | Самолет испытания выдержал. |
| Гос. испытание эталона самолета У-2 на заводе № 23 | 15 | 10-22 | Самолет испытания выдержал. |
| Итого по разведывательным самолетам | 139 | 102-09 |  |

III. Гос. испытание тяжелых самолетов

| Гос. испытание серийного самолета СБ | 16 | 12-13 | Самолет испытания выдержал. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого по тяжелым самолетам | 16 | 12-13 |  |

IV. Гос. испытание учебных и других самолетов

| Гос. испытание самолета КСМ-1 | 72 | 16-36 | Самолет интереса для ВВС не представляет. Рекомендована постройка нового самолета под мотор ГАЗ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гос. испытание самолета АИР-10 | 201 | 38-29 | Самолет признан пригодным для первоначального обучения в школах ВВС. |
| Гос. испытание самолета БОК-1 | 10 | 14-05 | Самолет представляет интерес как экспериментальный, применение герметической кабины признано целесообразным для высотных самолетов ВВС. |
| Гос. испытание самолета Г-22 | 46 | 16-50 | Самолет интереса для ВВС не представляет. |
| Гос. испытание самолета АИР-14 | 20 | 8-17 | Самолет испытания не выдержал. |
| Гос. испытание самолета АИР-14 – 2 экземпляра | 179 | 29-52 | Самолет признан пригодным для тренировки в истребительных частях ВВС. |
| Гос. испытание самолета У-4 | 79 | 25-22 | Самолет испытания не выдержал. |
| Гос. испытание самолета Г-23 с мот. ГАЗ | 30 | 6-30 | Испытание самолета не закончено. |
| Гос. испытание самолета Г-21 | 9 | 3-10 | Испытание самолета не закончено. |
| Итого по учебным самолетам | 647 | 160-11 |  |

V. Испытание вооружения

| Испытание ТУР-10 на самолете Р-ЗЕТ | 13 | 7-42 | На вооружение ВВС рекомендовано. |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание ТУР-ВМ-2 на самолете Р-ЗЕТ | 12 | 5-30 | Рекомендовано для самолета Р-ЗЕТ. |
| Испытание ТУР-ВМ-2 с эксцентриком на самолете Р-ЗЕТ | 13 | 6-27 | Требует доводок, на вооружение Р-ЗЕТ и рекомендовано по пригодности для других самолетов. |
| Испытания звеньесбрасывателя Можаровского | - | - | Приняты для установки на самолеты И-16 |
| Испытание прицелов ОПБ-1 и ОПБ-2 на самолете СБ | 2 | 3-05 | Испытание не закончено. |
| Испытание пушечного вооружения на самолете ИП-1 | 20 | 6-00 | Совместно с 4 отделом НИИ. |
| Испытание пулеметного вооружения на самолете ИП-1 | 7 | 2-35 | Совместно с 4 отделом НИИ. |
| Испытание пушечного вооружения на самолете И-16 РЦ Е-54 | 72 | 27-20 | Совместно с 4 отделом НИИ. Не закончено. |
| Испытание вооружения на самолете И-14 | 6 | 2-50 | Даны указания по доводке. |
| Испытание стрелкового вооружения на самолете ХАИ-5 после доводки | 4 | 2-30 | Вооружение принято. |
| Исследование методики бомбометания на самолете СБ с больших высот | 6 | 8-05 | Не закончено из-за отсутствия полигона. |
| Итого по испытанию вооружения | 155 | 72-04 |  |

VI. Испытания по специальным программам

| Испытание самолета З-ЗЕТ на штопор | 3 | 2-45 | Испытание не закончено. Продолжается в 1937 году. |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание самолета ИП-1 № 135034 на штопор | 18 | 8-35 | Самолет испытания не выдержал, сделанные переделки не обеспечивают безопасность выхода из штопора. |
| Испытание самолета ИП-1 № 135032 на штопор | 24 | 8-00 | Самолет испытания не выдержал, сделанные переделки не обеспечивают безопасность выхода из штопора. |
| Испытание самолета ИП-1 № 135033 на штопор | 7 | 1-55 | Самолет испытания не выдержал, сделанные переделки не обеспечивают безопасность выхода из штопора. |
| Испытание самолета АИР-14 на штопор | 11 | 3-20 | Самолет испытание выдержал. |
| Испытание самолета АИР-10 на штопор | 7 | 2-10 | Самолет испытание выдержал. |
| Испытание самолета Г-22 на штопор | 5 | 3-15 |  |
| Испытание самолета И-14 на штопор | 44 | 5-15 | Штопор самолета не безопасен, требуются исследования ЦАГИ. |
| Испытание самолета И-16 на штопор | 53 | 21-32 | Установлена безопасность штопора. Работа продолжается совместно с ЦАГИ. |
| Испытание Параплана | 20 | 12-20 | Испытания не выдержал. |
| Испытание самолета СБ на дальность | 8 | 41-03 | Установлена дальность самолета при разных нагрузках. |
| Испытание самолета СБ на скороподъемность | 12 | 8-10 |  |
| Итого по спецпрограмме | 212 | 118-20 |  |

VII. Разные испытания

| Испытание тормозов конструкции Шауло | 8 | 1-20 | Испытания не выдержали. |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание тормозных лыж конструкции Исаева | 29 | 3-10 | Испытания не выдержали. |
| Испытание самолета Р-5 с гусеницами | 6 | 6-30 | Установлен ряд дефектов. |
| Испытание закрылков на самолете Р-ЗЕТ | 20 | 4-45 | Отчет утверждал начальник ВВС. |
| Испытание колес на самолете И-16 | 146 | 11-05 | Приняты для эксплуатации в ВВС. |
| Испытание колес на самолете ДИ-6 | 87 | 8-20 |  |
| Испытание расхода горючего на самолете ДИ-6 | 10 | 11-21 | Совместно с ЭПБ. |
| Испытание парашютов для скоростных самолетов | 7 | 1-40 | Совместно с 5 отделом. |
| Испытание тяжелых подвесок на самолетах ТБ-3 | 6 | 2-00 | Проводить в дальнейшем испытание с экипажем. |
| Испытание гибких шлангов на самолете И-15 | 30 | 11-47 | Совместно с 6 отделом НИИ. |
| Сравнительное определение глиссады планирования самолетов Р-5 и Р-ЗЕТ | 17 | 2-25 |  |
| Гос. испытание МГ-31 на самолете Сталь-2 | 44 | 31-31 | Совместно с 3 отделом. |
| Испытание химвооружения на самолете Р-ЗЕТ | 9 | 1-10 | Совместно с 4 отделом. |
| Гос. испытания подъемника шасси на самолете РД | 9 | 5-40 | Принять на вооружение электроподъемник. |
| Войсковые испытания самолетов СБ, ИП-1, ДИ-6 и И-16 | 40 | 23-20 | Проведено войсковое испытание 4 типов самолетов СБ, ИП-1, ДИ-6 и И-16 |
| Итого по разным испытаниям | 468 | 126-04 |  |

VIII. Разные работы

| Установление рекордов на самолете ДБ-А и экспериментальная буксировка планера на рекордную высоту | 14 | 22-26 | Установлено и утверждено ФАИ 2 мировых рекорда. |
| --- | --- | --- | --- |
| Переучивание экипажей строевых частей на самолетах ДИ-6, СБ, ДБ-3 | 212 | 66-37 | Переучено: на самолете СБ – 44 чел. на самолете ДИ-6 – 3 чел. на самолете ДБ-3 – 28 чел. |
| Воздушный бой самолетов И-16 и И-14, ХАИ-5 и ДБ-3 | 8 | 5-15 |  |
| Участие в заводских испытаниях самолета ВС-2 | 5 | 2-40 |  |
| Участие в воздушных маневрах ЛВО и БВО | 4 | 8-15 |  |
| Проведение демонстрации французской делегации, стахановцам авиации, Генштабу, слушателям ВВС. Встреча Леваневского и Чкалова и др. | 33 | 6-30 |  |
| Проведение первомайского слета и демонстрации 18 августа | 141 | 102-40 |  |

(6736).

Сведения о налете личного состава ЛИС НИИ ВВС за 1936 год

| ДБ-А | 146 | 118-23 |
| --- | --- | --- |
| ТБ-3 | 40 | 22-10 |
| ДБ-3 | 129 | 55-55 |
| Р-6 | 300 | 43-38 |
| СБ | 354 | 143-49 |
| Р-ДД | 34 | 46-43 |
| БОК-1 | 9 | 14-05 |
| ХАИ-5 | 196 | 47-25 |
| Р-9 | 5 | 0-30 |
| ВС-2 | 5 | 2-40 |
| Р-5 | 728 | 222-40 |
| Р-ЗЕТ | 262 | 84-15 |
| Р-5ССС | 12 | 8-45 |
| ДИ-6 | 310 | 103-17 |
| УТ-1 | 358 | 40-21 |
| УТИ-3 | 25 | 15-30 |
| Девуатин | 33 | 10-05 |
| Нортроп | 45 | 18-30 |
| ДБ-2 2М85 | 2 | 0-30 |
| У-2 | 1037 | 267-46 |
| И-5 | 28 | 9-05 |
| И-15 | 70 | 28-32 |
| И-16 | 532 | 165-36 |
| ИП-1 | 110 | 42-20 |
| И-14 | 67 | 21-18 |
| У-4 | 73 | 23-57 |
| Р-В | 2 | 3-00 |
| С-2 | 54 | 38-00 |
| С-7 | 1 | 0-13 |
| Г-23 | 32 | 6-55 |
| Г-21 | 9 | 3-10 |
| Г-22 | 46 | 16-40 |
| АИР-10 | 178 | 38-26 |
| АИР-14 | 212 | 37-47 |
| А-7 | 59 | 29-08 |
| Р-Ф | 1 | 2-30 |
| Г-9 | 8 | 5-41 |
| КСМ-1 | 73 | 17-41 |
| Всего | 5585 | 756-56 |

(6736).

28 января 1937г. проектный институт «Гипроавиа», созданный 9 июля 1932 на базе госконторы “Авиапроект”, основанной в марте 1932, переименован в 1-й ГПИ. В 02.1937г. - в ведении 1ГУ НКОП. По приказам НКАП № 174 от 6.05.1941 г. и от 22.07.1941 г. ГПИ-1 переименован в «Гипроавиапром» (1-й Государственный проектный институт (ГПИ-1) НКОП, НКАП, Государственная контора «Авиапроект» НКТП, Государственный институт по проектированию заводов авиационной промышленности «Гипроавиа» НКТП, НКОП, Государственный институт по проектированию заводов авиационной промышленности «Гипроавиапром» НКАП, МАП, Ордена Трудового Красного Знамени Государственный проектно-конструкторский я научно-исследовательский институт авиационной промышленности («ГипроНИИавиапром») МАП, п/я 3908, Г-4617, АООТ, ОАО, корпорация «ГипроНИИавиапром» /г. Москва ул. Володарского, 20 (1932-41 г.); ул. Нижняя Масловка (1941 г.); ул. Верхняя Масловка, 90 (1945г.-)/ /127083 г. Москва ул. Верхняя Масловка, 20 тел. 612-92-03/).

Приказом № 00116 от 28.05.1937г. институту поручено к 1.07.1937г. закончить проект расширения завода № 1; пр. № 300с от 7.08.1938г. срок окончания проекта перенесен на 15.08.1938г., пр. № 418сс от 4.11.1938г. проектирование прекращено. Приказом № 240 от 21.06.1938г. институт определен генподрядчиком проектирования заводов № 124 и 27; по пр. № 247с от 14/15.07.1938г. требовалось к 10.08.1938г. закончить проектирование гл. корпуса завода № 125; пр. № 276с от 7.08.1938г. в ГПИ-1 от Гипромаша передано проектирование завода «Саркомбайн», на заводе организован филиал института; техпроект требовалось закончить к 1.11.1938г., пр. № 484с от 31.12.1938г. срок окончания проекта перенесен на 1.02.1939г. Приказом № 300с требовалось закончить техпроект завода № 21 к 15.08.1938г. Приказом № 329с от 8/17.08.1938г. институту поручено разработать проект испытательной станции завода № 20 с готовностью ее к монтажу к концу года. Приказом № 384сс от 29.09.1938г. институту поручено проектирование ремонтного завода № 377 со сроком представления техпроекта к 1.03.1939г. Велось проектирование прокатного завода комбината № 150, по пр. № 446с от 27.11.1938г. техпроект должен быть представлен к 25.01.1939г.

В 1937г. организован Юго-Восточный филиал института в Воронеже.

В начале 1941 г. институт перебазирован в новые помещения на Нижней Масловке. Но после начала войны он в течение 10 дней эвакуирован в Куйбышев, Саратов, Оренбург, Янгиюль, Горький, Казань, Уфу, Ульяновск, Новосибирск, Омск, Каменск-Уральский, Свердловск, Нижний Тагил, Верхний Нейвинск, Сарапул, Рыбинск, Сызрань, Андижан, Ташкент, Пермь, Барнаул, Павлово. В 1942-44г. работники были реэвакуированы в Москву.

В 05.1945г. институт переехал в новое здание (в котором находился и в 2000-е г.) по ул. В. Масловка, 90.

Институт имел 8 филиалов: Ленинградский, созданный 22.07.1940 г.; Харьковский, созданный 27.11.1940 г.; Специальное проектное бюро № 1 (СПБ-1) в г. Куйбышев, организованное 6.08.1940 г., в 1947г. преобразовано в Куйбышевский филиал; СПБ-2; Сибирский филиал, созданный в 1951 г.; СПБ-6 в Казани, созданное 8.12.1941 г., 18.10.1951 г. преобразовано в Казанский филиал; Омский филиал, организованный 17.10.1959г.; Уфимский филиал, организованый 18.02.1975г.; СПБ-11 в Ульяновске, созданное в 1976г.

Институт имел производственную базу в Химках, в 1967г. она передана в ГС ПКБ.

В конце 1957г. в институте образована группа по подготовке проекта стартовой и технической позиции создаваемой системы ПРО. В 1958г. эта группа преобразована в ОКБ наземного оборудования. В 1950-х г. создано оборудование технической позиции противоракеты В-1000 системы ПРО «А», в 1958г. группа «Гипроавиапрома» по подготовке проекта стартовой и технической позиций системы ПРО преобразована в ОКБ наземного оборудования. Далее выделилось в самостоятельное ОКБ ГАП.

Разработаны проекты: для предприятий АП: сборочный корпус завода № 22 (1930-е), аэродинамическая труба Т-128 ЦАГИ, реконструкция здания КОСОС (1950-е), корпус сборочного цеха для Ту-104 завода № 135 (1955г.), здание ЛИК и производственно-лабораторный корпус № 9 для ОКБ-156, УАПК, корпус № 6 СибНИА (1960-70-е), комплекс корпусов для испытаний «Бурана» в НПО «Молния», комплекс Ц-110 в ЦИАМ, МИС завода № 19, корпус № 2 для ВАЗа, малярный корпус для Куйбышевского авиазавода, корпус № 206 для КАПО (1970-80-е), чугунолитейный корпус ВСМПО, цех точного литья ММЗ «Салют», литейный цех УМПО, сборочный корпус для ЛАПИЩ (1990-е); большое количество объектов гражданского строительства, в т.ч. Лыжного трамплина на Ленинских горах в Москве, реконструкции Пермского театра оперы и балета.

Институт находился в ведении: НКАП (-1946г.), МАП (1946-53; 1953-57; 1965-91 г.), МОП (1953г.), ГКАТ (1957-65г.). По приказу ГКАТ от 14.12.1964г. «Гипроавиапром» реорганизован в «ГипроНИИавиапром» (с 1981 г. - ордена Трудового Красного Знамени). Имел наименования: п/я 3908 (1960-66г.), Г-4617 (1966-89г.).

С 1991 г. Ордена Трудового Красного Знамени ГипроНИИавиапром - в ведении Министерства промышленности. По Указу Президента РФ от 1.07.1991 г. предприятие 30.03.1993г. акционировано и преобразовано в АООТ, с 28.05.1996г. - ОАО «ГипроНИИавиапром». В 2001 г. - корпорация «ГипроНИИавиапром». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. В соответствии с Указом Президента РФ № 1052 от 10.07.2008г. ОАО вошло в перечень предприятий, в отношении которых ГК «Ростехнология» осуществляет единую государственную политику по созданию техники военного и гражданского назначения.

Работы (2004г.): НИР, разработка проектов реконструкции предприятий, проекты газотурбинных электростанций, газоперекачивающих станций, глушителей шума.

Начальник (1936-37г.)- Н.П. Теплов, (06.1937; -12.1937-23.05.1938г.)- В.Н. Крицман(Кришшй); и.о. (11.1937; 23.05-07.1938г.-)- С.В. Аврутин; (29.07-12.1938-; 1940 г.)- Г.И. Байдаков, (1939г.-)- И.И. Штейнберг, (1940 г.)- Г.В. Вазирян. Директор (1955-71 г.)- М.М. Тимохин, (1972-93г.)- И. Шандура. Гендиректор (1990-е)- Николаев, (-1998- 2005г.-)- В.М. Логинов, (-07.2006-09г.-)- С.Ю. Давыдкин.

1-й зам. гендиректора (2001 г.)- А.Н. Панюков. Зам. директора (06.1937г.)- С.В. Аврутин. Зам. гендиректора

(-2002-14.12.2005г.)- С.Ю. Давыдкин.

Директор: технический (2001 г.)- А.Н. Панюков; по экономике и финансам (2001 г.)- С.Ю. Давыдкин; по поставке оборудования (2001 г.)- С.Ф. Русанов.69

Гл. инженер (06.1937г.)- С.В. Аврутин.

Гл. конструктор (2004г.)- И. Нечай.

Гл. инженеры проектов: (1938г.)- И.Н. Кенебас (завод № 124), (06.1938г.)- Рубштейн (завод № 19), (7.08.1938г.-)- Д.Г. Зальцман («Саркомбайн»), (29.09.1938г.-)- М.М. Фадеев (№ 377), (07.1939г.)- Бренгауз (№ 600), (1950-е)- Н.А. Шапиро (техническая позиция В-1000), (2000-е)- В.А. Звягинцев, П. Дунаев.

Начальники отделов: генпланов (09.1938г.)- Демидов; технологического (-09.1938г.)- М.П. Зюзин; (05.1937г.)- Н.С. Берхен.

Начальники секторов: строительного (06.1938г.)- Бибер.

Руководитель СПБ: (1946г.)- М.А. Чикин.

Начальники групп: водоснабжения (09.1938г.)- Барабанов; (1935г.-)- Е.А. Иванов.

Архитекторы: (09.1938г.)- Курочкин (№ 377).

Государственный институт по проектированию специальных металлургических заводов («Гипроспецмет»)

В 03.1931 г. из состава Московского отделения института выделена самостоятельная Государственная контора «Авиапроект» (11982).

Другие оборонные отрасли:

28 января 1937 вышел приказ НКОП № 011с. О присвоении номеров и наименований учреждениям и предприятиям НКОП СССР. (РГАЭ Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 37-38а) (15244).

28 января 1937 года АБТУ КА заключило с заводом №174 договор о поставке танков и запасных частей к ним. В нём ведомостью №4 шла «Самоходная установка АТ-1 с 76-мм пушкой ПС-3 с прицелом ТОД, с установкой ПТК, пулемёта ДТ, снарядной и пулемётной укладки, с индивидуальным ЗИП-ом». По договору изготовлялось 75 машин, из них 50 штук в сентябре 1937 года, плюс 25 штук в октябре. 10 февраля поступило дополнительное соглашение на выпуск 25 машин данного типа.

Смежником по корпусам являлся Ижорский завод, который ещё в 1936 году начал работы по установочной партии. Туда попали те самые чертежи, которые были то утверждены, то не утверждены, и результат оказался предсказуем. В ходе подготовки к изготовлению корпусов АТ-1 выяснилось, что чертежи содержат ряд неточностей. С завода №185 был выслан инженер Пискунов, который внёс в чертежи около 200 поправок. Часть из них оказались довольно крупными. К 11 апреля 1937 года Ижорский завод изготовил 6 корпусов и заканчивал работы над ещё 4. Другой вопрос, что к апрелю 1937 года в работах по АТ-1 произошло одно очень важное изменение.

Пушка, официально принятая на вооружение, на практике имела ряд недостатков. По этой причине КБ Кировского завода под руководством И.А. Маханова разработало 76-мм танковую пушку Л-10. По характеристикам она была очень близка к ПС-3. Первый образец Л-10 изготовили летом 1936 года. Поначалу оба орудия доводились параллельно, благо оба они изготовлялись Кировским заводом, но к концу 1936 года терпение АБТУ и ГАУ лопнуло. Одно орудие «держало» сразу 4 танка (Т-28, Т-35, Т-29 и АТ-1), кроме того, у Сячинтова имелась ещё и самоходная установка СУ-14, которую никак не могли довести до ума (формально она тоже была принята на вооружение). 31 декабря 1936 года Сячинтова арестовали. Ему предъявили обвинения по статье 58 УК РСФСР, а 6 мая 1937 года он был расстрелян. Формально Сячинтова обвинили в шпионаже, фактически же дело было в заваленной программе по танковому вооружению и самоходным артиллерийским установкам. И если Т-28 и Т-35 могли выпускаться и с орудиями КТ-28, то с АТ-1 ситуация была критической. Для установки в неё орудия КТ-28 требовалась существенная переделка — неудивительно, что работы по АТ-1 шли неспешно. Завод №174 мог сделать шасси, но не было пушки (19671).

28 января 1937 завод №174 подписал соглашение на выпуск целой плеяды машин. В их числе были 25 линейных Т-46-1 (срок поставки — февраль-июнь 1937 года), 23 Т-46-5 (срок поставки — октябрь-декабрь 1937 года), 2 ХТ-46, 25 радийных Т-46-1 (срок поставки — октябрь-декабрь 1937 года), 12 радийных Т-46-3, 10 телемеханических Т-46-3, а также 3 ХТ-46 с коническими башнями. Гром грянул летом 1937 года (18689).

28 января 1937 г. по пр. НКОП № 011с ленинградский «Спецмашпроект», который по пр. № 09с от 23.01.1937г. был передан в ведение 8ГУ НКОП, был переименован в 8-й ГПИ (8-й ГС проектный институт специального машиностроения (ГСПИ-8) НКОП, ГПИ специального машиностроения «Спецмашпроект»), по пр. № 127 от 7.04.1937г. утвержден Устав института. В 12.1938г . - в ведении НКОП.

Приказом № 00179 от 29.07/15.08.1937г. институту поручено разработать техпроект на реконструкцию завода № 104 НКОП; пр. № 291с от 7.08.1938г. требовалось разработать в 1938г. для завода № 183 проекты опытного и радиаторного цехов отдела 100 и электроремонтной мастерской для обеспечения их строительства в 1939г., для этого на заводе организовать филиал института.

Директор (08.1938г.)- Казуев.

Зам. начальника (02.1938г.)- С.Н. Шпи(ы)нов.

Гл. инженер (-09.1937-02.1938г.-)- С.Н. Шпинов (11982).

28 января 1937 г. по пр. № 011с КОМЗ (Завод № 237 НКОП, НКВ, и/я 157, Казанский оптико-механический завод (КОМЗ) НКОП, МОП, ОАО «КОМЗ» /Татарстан 420075  г. Казань ул. Станционная, 2 тел. 74-12-91/) переименован в завод № 237. В 02.1939 г. передан из 9ГУ НКОП в ведение 9ГУ НКВ и получил статус особорежимного предприятия. Вошел в число действующих с 8.02.1940 г., в 06.1940 г. строительство завода - в ведении 2ГУ НКВ.

По Постановлению ГКО № 99сс от 11.07.1941 г. сюда эвакуирована часть оборудования завода № 349 НКВ. С 21.07 по 17.08.1941 г. было вывезено около половины оборудования и почти треть рабочих с семьями. Уже через 4 месяца после эвакуации начался выпуск продукции на новом месте- минометных и танковых прицелов, фотоконтрольных приборов, фотообъективов, тренажеров.

Одновременно с заводом (в ~ 1940 г.) образовано ЦКБ завода, в 1975 г. выделившееся в самостоятельное КБ «Фотон». В 2002 г. ЦКБ «Фотон» входило в состав ОАО КОМЗ.

После войны освоен выпуск интерферометров, астрономических и проекционных приборов, АФА, киносъемочной аппаратуры, рефрактометров, микрофильмирующей и электрофотографической техники. В 1960- е  г. впервые в стране налажено производство ночных наблюдательных приборов, лазерных дальномеров. Затем производились оптические приборы и комплексы для надводного и подводного флота. В 1980- х  г. началось производство первых тепловизионных приборов.

В 1954-66 г. завод имел наименование «п/я 157». В 1990 г.- в ведении МОП.

Разработка и производство (2002 г.): управляемые платформы для КА; аэрофотоаппаратура; приборы дневной и ночной съемки, кинофотоаппаратура регистрации результатов бомбометания и стрельбы; оптико-механические системы для телевизионных средств разведки; орбитальные приборы, комплексы наблюдения и фотографирования; технология получения тонкостенных магниевых деталей.

Гендиректор (2002 г.)- М.М. Назмеев, (2006 г.)- Н. Колесов.

Начальник строительства (16.04.1937 г.-)- В.Л. Ольшанский. И.О. коммерческого директора- Н.А. Колесов.

Гл. инженер (2002 г.)- А.Ф. Губчик.

Гл. конструктор (2002 г.)- Е.В. Рожков.69

Начальник механосборочного производства- Н.А. Колесов.

Начальники отделов: снабжения- НА. Колесов.

Производство: винтовочный оптический прицел «ПУ» (1943-44)- 39.007;4 бинокли: Б-6 (1941-), Б10х42 (2000- е), армейские ночного видения БН-1, БН-2 (1970-е); морской дальномер ДМ-1,5, авиационный прицел ПБЛ-2, (ВОВ); большая морская труба БМТ-110М (1960-е); лазерные дальномеры ДКРМ-1, 1Д11, 1Д5М; астронавигационный перископ МТ-70 для ПЛ; ночные аэрофотоаппараты УА-47, НА-100; фотоконтрольные цжборы; ночной прицел «Канадид-1» (1ПН73-1, 2004), тепловизионный прибор «Акцепт», прицел «Мулат» (2004).

ОКБ, ЦКБ завода, ФГУП «ЦКБ «ФОТОН» / г. Казань/

ЦКБ завода создано в 1940 г., 4.12.1975 г. выделилось в самостоятельную организацию. Первые разработки- опгические прицелы для артиллерии и авиации. Затем создавались космические телескопы, аэрофотоаппараты, тепловизионно-телевизионно-дальномерные комплексы для ЗРК, корабельные визиры наблюдения и целеуказания, перископы для ПЛ, бинокли, аналитические приборы (спектроанализаторы, рефрактомеры, поляриметры, интерференционно-теневые приборы).

В 2002 г. входило в состав ОАО КОМЗ.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Работы (2005 г.): разработка биноклей ночного видения, лазерных дальномеров, перископов, аэрофотоаппаратов.

Начальник (2002 г.)- Е.В. Рожков. Директор (2005 г.)- Ю. Салаев.

Создано: армейские бинокли: Б10х42 (пнв в 2004 г.); ночного видения БН-1, БН-2 (1970-е), БН-3 (1980-е), коммерческие бинокли «Байгыш», БД-1 (1990-е); ночной прицел НСПУ-5 (1980-е); лазерные дальномеры: ДКРМ- 1, 1Д11, 1Д5М (1970-е), 1Д13, 1Д14, 1Д18, 1Д25 (1980-е); астронавигационный перископ МТ-70 для ПЛ (1970-е), перископы для комплекса «Парус-98» (2000-е); ночные аэрофотоаппараты УА-47, НА-100 (1970-е); скоростные кинокамеры спецназначения (1980-е); тепловизоры 1ПН-62, 5Ц53, ШН-86-2 (1980-е); телескопы для астрофизических станций «Сатурн», «Галактика», перископ кругового обзора «Сокол-1» для КС «Салют-3», телескоп «Процион» для КА «Союз-13», телескоп БСТ-1 для КС «Салют-6», телевизионно-астронавигационный комплекс МТК-121 для ВМФ, комплекс спектральных и поляриметрических приборов для КА «Марс» и «Венера» (1970-е), оптический комплекс «Пион-К» для КС «Салют-7» (1982); мобильные приборы для оценки качества зерна, проточные приборы для определения крепости и учета количества алкогольной продукции (1990-е) (11982).

28 января 1937 года вышел Приказ по НКОП № 011с

В дополнение к приказу № 06/с 1936 года присвоить номера и наименования следующим учреждениям и предприятиям НКОП:

Гипроавиа – Первый гос. проектный институт НКОП Москва

Электромортрест – “Электромотортрест” НКОП Ленинград

Проектверфь – Второй гос. проектный институт НКОП Ленинград

Судопроект – Ленинградский проектный институт Второго гл. управления НКОП Ленинград

Гипроэспром – Пятый гос. проектный институт НКОП Ленинград

Вэсомонтаж – Пятый проектно-монтажный трест НКОП Монтаж

Оргхиммонтаж – Шестой монтажный трест НКОП Москва

Гипроспецхим – Шестой гос. проектный институт НКОП Москва

Киевский завод им. Чубаря – Завод № 225 г. Киев

Спецмашпроект – Восьмой гос. проектный институт НКОП Ленинград

Завод зеркальных отражений ЗЗО – завод 233 НКОП Люберцы

Казанский оптико-механический завод № 237 – Казань

Гл. управление точной индустрии – 10 Гл. управление НКОП Москва

Гипровоти – 10-й Гос. проектный институт НКОП Москва

10-е Гл. управление НКОП – 16-е Гл. управление НКОП (5583, 38-38а).

28 января 1937 г. «Проектверфь», созданная 1 января 1931 г. на базе отдела по проектированию судостроительных заводов и верфей «Судопроверфи» по приказу «Союзверфи» № 429 от 29 ноября 1930 г., была переименована во 2-й ГПИ (2-й Государственный проектный институт (ГПИ-2) НКОП, НКСП, МСП, Всесоюзное объединение «Проектверфь» НКТП, ГСПИ «Союзпроектверфь», Проектная фирма (ПФ) «Союзпроектверфь» /г. Ленинград; г. Омск; г. Ленинград/), пр. № 271 от 3.08.1937г. утвержден новый Устав института. В 02.1939г. ГСПИ-2 2ГУ НКОП передан в ведение 1ГУ НКСП.

По приказу «Речсоюзверфи» № 87 от 3.05.1933г. Гипроверфь преобразована в Московское отделение Проектверфи в ведении «Союзверфи».

С 1931 г. велось проектирование Амурского судостроительного завода, его генплан4 необходимо было разработать к 13.04.1931 г. Генплан завода был разработан В.П. Костенко, он же разработал проект стапеля «0» для завода № 198, построенный к 1938г. С 1935г. институт приступил к проектированию новых опытовых бассейнов. В 04.1937г. разработан «Организационный план морской судостроительной промышленности на 1937- 43г.». По пр. НКОП № 0209 от 20.09.1937г. институту поручено рабочее проектирование завода № 402 НКОП, на площадке строительства завода организован филиал института. В 1940 г. разработаны комплексные проектные задания: на строительство трех судоремонтных баз ВМФ; судостроительно-судоремонтного завода ГУСМП в районе пролива Югорский Шар с наливной док-камерой, спроектированной впервые в мире. В, связи с начавшейся войной проекты не были осуществлены.

По пр. № 376с от 27.09.1938г. институту требовалось к 3.10.1938г. перепроектировать подводную часть нового стапеля завода № 189.

В соответствии с пост. ГКО № 99сс от 11.07.1941 г. ГПИ-2 НКСП был эвакуирован в Омск в помещения Автодорожного института. В 1941 г. разработан проект крупносерийного производства деревянных боевых катеров для завода № 640. В 1944г. институт реэвакуирован в Ленинград. В 06.1944г. в Николаеве создана группа проектировщиков для восстановления местных заводов, в 1945г. на ее базе создан Николаевский филиал ГСПИ-2.

В 1955г. назывался ГСПИ-2, в 1959г. - ГСПИ «Союзпроектверфь». В 2001 г. - ПФ «Союзпроектверфь», в 2006г. входил в состав ЦНИИТС.

После войны разработаны проекты восстановления николаевских ССЗ: № 444 и № 445, проект нового завода № 872. В 1955-61 г. спроектирован ССЗ в Хулудао, в 1959г. - Бохайский ССЗ (Китай); в 1962-64г. - завод промыслового судостроения в Бургасе (Болгария). С 1965г. проектировался (совместно с ЦНИИ-138) ССЗ в Висакхапатнаме (Индия). Проекты: реконструкции: стендового комплекса НИИ «Мортеплотехника», гальванического производства ФГУП «Электроприбор», производства ФГУП ОКБМ для выпуска парогенераторов КТП-6; строительства: цеха окраски СРЗ «Нерпа», блока цехов Царскосельского завода «София»; пункт долговременного хранения реакторных отсеков (РО) в губе Сайда, площадки временного хранения РО; ПО «Севмаш»: специализированные производства комплектующих для АПЛ, устройство средней стапельной линии Южного дока цеха № 50, магнитоизмерительный стенд. В 1988г. утвержден проект строительства завода «Прибой» (г. Советская Гавань). В 06.2006г. разработан проект реконструкции Северной верфи, включающий перевод на ее площадку мощностей Балтийского завода.

Управляющий (-1931 г.)- Н.Г. Оксман, (1936г.)- Т.В. Сафронов. Начальник (-7.09.1937г.)- Т.В. Сафронов, (7.09.1937-09.1938г.-)- А.С. Южаков, (1940-е)- В.П. Костенко. Директор (10.2001 г.)- С.П. Наседкин.

Зам. начальника (18.06.1941 г.-)- В.П. Костенко.

Гл. инженер (29.12.1930-31 г.)- А.И. Балкашин, (1.09.1931-25.02.1941; 1950-56г.)- В.П. Костенко (арестован),61 А. А. Борисов, (-2006-07г.-)-Р. Нихенбаум.

Гл. технолог по судостроению (1.10.1953-56г.)- В.П. Костенко.

Гл. инженеры проекта: (1936г.)- А.А. Борисов (завод № 402).

Начальники секторов: механического (1938г.)- Критский.139 (11982).

28 января 1937 г. заместитель наркома обороны по ВМС В. М. Орлов и Р. А. Муклевич, ставший заместителем наркома оборонной промышленности, подписали специальное протокольное соглашение о выполнении плана работ на 1937 г. Общий объем нового военного судостроения соглашением определялся небывалой ранее суммой 930 млн руб. (общие расходы на оборону составляли 20,1 млрд руб.) (3898).

28 января 1937 г. НКТП утвердил проектное задание по Архангельскому судостроительному заводу Завод № 402 НКОП, НКСП, МСП, МТиТМ, Архангельский судостроительный завод НКТП, НКОП, Северное машиностроительное предприятие (СМП), ФГУП, ОАО «ПО «Севмашпредприятие» /пос. Судострой,  г. Молотовск Архангельской обл./ /164500  г. Северодвинск Архангельской обл. Архангельское ш., 58 тел. 94-601/) как крупному предприятию по строительству кораблей всех классов и значений. В 1937 г. была углублена акватория и намыта новая территория. В соответствии с пост. СНК от 29.08.1937 г. и пр. НКОП № 0209 от 20.09.1937 г. строительство Архангельского ССЗ передано в ведение НКОП и получило наименование «завод № 402 НКОП». Этим же приказом на площадке строительства организован филиал 2-го ГПИ для проектирования завода. Во исполнение постановления СНК № 162сс от 22.10.1937 г. приказом № 00235 от 29.10.1937 г. строительство завода было форсировано, чтобы в конце 1938 г. заложить линкор типа «Б». По приказу НКВД от 13.04.1938 г. организованы Управление строительства № 203 и Ягринский ИТЛ для строительства завода, которое было возложено на НКВД. По приказу НКОП № 449 от 2.12.1938 г. организовано управление директора строящегося завода. В 02.1939 г. завод № 402 2ГУ передан в ведение 1ГУ НКСП. В 09.1939 г., в связи с принятием решения о сокращении строительства тяжелых крейсеров и линкоров, строительство завода было заморожено.92 Пост. СНК от 5.12.1939 г. утверждена расчетная годовая программа завода, включавшая линкор, два лидера и 6 эсминцев. Днем рождения завода считается 21.12.1939 г. - день официальной закладки первого корабля, линкора «Советская Белоруссия» (фактически работы начаты в 1938 г.). К этому времени введена в строй 1-я очередь завода, включавшая два дока (в т.ч. Южный) длиной по 300 м, закрытые общим эллингом длиной 370 м, высотой 30,6 м (цех № 50). На 06.1941 г. имелось 817 единиц оборудования.

В 1940 г. создан судоремонтный отдел завода. Под сухой док был вырыт котлован на о. Ягры. После начала войны все работы были прекращены. После войны здесь создан СРЗ № 891.

В 07.1941 г. на завод эвакуирована часть личного состава артиллерийского ОТБ НКВД из Ленинграда (бывшее Главное артиллерийское КБ), где они работали в 20-м отделе СТП. В 05.1945 г. отдел в полном составе переведен на свое старое место в «Крестах».3

В годы ВОВ сюда эвакуирована часть заводов № 189, № 194, № 196, № 363 и № 370 НКСП. 15.07.1943 г. вышло постановление ГКО № 3747 о мероприятиях по обеспечению работы завода; 14.11.1943 г. - распоряжение ГКО № 4574 о мерах выполнения в 4-м квартале 1943 г. работ по строительству завода. 22.01.1944 г. - распоряжение ГКО № 5014 о мерах по обеспечению строительства завода инструментом, оборудованием, рабочей силой; 22.08.1944 г. - новое постановление о мероприятиях по обеспечению строительства завода. В соответствии с пост. ГКО № 7352 от 19.01.1945 г. был переработан генпроект строительства завода.

В годы войны велось строительство серии «больших морских охотников», эсминцев, достройка ПЛ, переведенных из Ленинграда; выпуск снарядов и авиабомб. 15.08.1944 г. вышло постановление ГКО № 6389 об изготовлении на заводе артиллерийских башен Б-2-JIMT для тяжелых мониторов. В 1943-45 г. выполнен ремонт 108 морских транспортных судов, всего за годы войны отремонтировано 139 кораблей. Часть территории завода использовалась в качестве круглогодичного морского порта.

После войны продолжено строительство завода. К началу 1950-х  г. построен закрытый эллинг, ставший крупнейшим в мире, строился цех артиллерийских башен. С 1953 г. пост, правительства завод переведен на строительство АПЛ пр. 611. Для этого был реконструирован основной судостроительный комплекс: в каждом из двух доков были оборудованы по три стапельных линии, на которых по рельсам перемещались корпуса ПЛ, строившихся поточно-позиционным методом. В 1954 г. цех № 42, выпускавший орудийные башни, реконструирован для производства первой АПЛ и стал цехом № 3; он был соединен судовозными путями с вновь построенным поперечным слипом грузоподъемностью 3000 т. В 1960-е  г. начато проектирование нового судостроительного комплекса (цеха № 55) для серийного строительства АПЛ. Наливной док был перекрыт эллингом длиной 434 м, шириной 120 м и высотой 72 м с двумя козловыми кранами грузоподъемностью по 320 т, введен в эксплуатацию в 1974 г. Эллинг стал крупнейшим в мире, но был специализированным и не мог использоваться для строительства крупных надводных кораблей. Для спуска лодок на воду использовался передаточный плавдок. Были созданы производства для сборки атомных реакторов и обеспечения безопасности при загрузке ядерного топлива и пуска реакторов. В 1974 г. комплекс был принят в эксплуатацию, первая АПЛ в нем заложена в 1976 г. Имелся стапельно-сдаточный цех № 50 (2007 г.).

После войны продолжен ремонт кораблей ВМФ, начато строительство эсминцев пр. ЗОбис.

14.11.1951 г. вышло постановление правительства о строительстве на заводе тяжелого крейсера пр. 82, в 10.1952 г. корабль, заводской № 401, был заложен в северной камере эллинга. По пр. МТиТМ № 00112 от 18.04.1953 г. его строительство прекращено.

К середине 1950-х  г. построено 46 кораблей ВМФ и более 30 гражданских судов.

В соответствии с ПСМ № 1837-831сс от 28.08.1954 г. завод освобожден от капремонта ПЛ серии 1Х-бис.

В 1960 г. на завод переданы рабочие чертежи транспортной ПЛ пр. 648, в начале 1961 г. она была заложена на стапеле. Пост, правительства от 21.06.1961 г. строительство было прекращено. В 1964 г. начато строительство транспортной АПЛ пр. 664, затем также прекращено.

К 2005 г. построено 128 АПЛ. С 1991 г. по 2000-е  г. построено более 100 гражданских судов (морских понтонов, минибалкеров, речных барж, буксиров) для зарубежных заказчиков.

В 1990-е  г. завод получил статус Государственного Российского центра атомного подводного кораблестроения.61 Входил в состав ГРЦАС. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. В 2007 г. планировалось создать на базе предприятия судостроительный холдинг (один из 7 в России) ОАО «Центр судостроения «ПО «Севмашпредприятие», в который также должны войти Северное ПО «Арктика», СКВ по электрохимии и Калужский турбинный завод. Распоряжением правительства в 06.2007 г. ФГУП «ПО «Севмашпредприятие» преобразовано в ОАО, зарегистрированное 1.06.2008 г.

Имелись производства (2000-е): корпусообрабатывающее, корпусно-сварочное, стапельно-сдаточное (два закрытых эллинга, выводной гидроузел, плавдок «Сухона»), трубообрабатывающее, машиностроительное, инструментальное, металлургическое (цеха: модельный, сталелитейный, специальных видов литья, кузнечно- прессовый, термический, скрапоразделочный), кузнечно-прессовое, малярно-изоляционное, ремонтно- строительное, складское и транспортное хозяйства.

Утилизация АПЛ (2005 г.). В 2009 г. на мощностях завода компанией «ФНК» (Финансы, новации, качество) организовано производство упаковочных комплектов хранения отработанного топлива реакторов АЭС мощностью 36-40 комплектов в год.

Количество оборудования (2000-е)- около 11 тыс. ед.

Площадь территории (1990-е)- более 300 га.

Численность персонала (06.1941 г.)- около 4000 чел., (1945 г.)- около 8000 чел., (1990-е)- более 20 тыс. чел.

Директор (16.09.1937-21.11.1938 г.-)- И.Т. Кирилкин (снят); и.о. (22.11-12.1938 г.-)- В.Л. Зильберман; (29.01.1939 г.-)- К.С. Красильников, (-1941-42 г.)-  Г.А. Задорожный, (ВОВ)- С.А. Боголюбов, (1950-е)-  Г.К. Волик, (-1954-58 Г.-)- Е.П. Егоров, (1972 г.-)-  Г.Л. Просянкин. Гендиректор (1986-88 г.)- А.И. Макаренко (1988-03.2004 г.)- Д. Г. Пашаев; и.о. (03-04.2004 г.-)- В.П. Пастухов; (04.2004-лето 2007 г.)- В.П. Пастухов (снят за затягивание контракта по модернизации «Адмирала Горшкова»), (-2008-09 г.-)- Н. Калистратов.

Начальник строительства (29.05.1936-8.09.1938 г.)- И.Т. Кирилкин (репрессирован). 1-й зам. гендиректора (- 03.2004 г.)- В.П. Пастухов. Зам. директора, гендиректора- С.В. Фокин, (2004 г.)- М. Будниченко, (2008 г.)- С. Новоселов. Помощник директора по найму и увольнению (30.12.1937 г.-)- М.Б. Вишнепольский.

Зам. начальника строительства (16.09.1937 г.-)- Л.Х. Копп.

Технический директор (16.09-22.11.1937 г.)- Л.Х. Копп (репрессирован).

Гл. инженер: строитель (16.09.1937 г.-)- В.А. Сапрыкин; по эксплуатации (22.11.1938 г.-)- В.Л. Зильберман. Гл. инженер (-03.2004 г.)- В.П. Пастухов, (2009 г.)- А. Алсуфьев.

Зам. гл. инженера- В .Я. Поспелов. Зам. гл. конструктора- В.А. Выборных.

Ответственные сдатчики: (-01.1960 г.)- М.Я. Баженов (К-19), (01.1960 г.-)- В.Л. Кулаков.

Гл. строители: (1940 г.)- А.П. Кириллов (пр. 23), (1955 г.)- В.И. Вашенцов (пр. 627).

Начальники цехов: № 42 (1954-57 г.-> П.В. Гололобов; (ВОВ)- Е.М. Горбенко, (ВОВ)- А.П. Катков, (ВОВ)- М.И. Радунский, (ВОВ)- И.М. Розенблит, (ВОВ)- П.И. Смирнов.

Строители кораблей: (1942 г.)-  Г.М. Трусов.

Производство: линкоры: пр. 23 «Советская Белоруссия» (21.12.1939-, не достроен), «Советская Россия» (22.06.1940-, не достроен); эсминцы: пр. 30 «Осмотрительный» (1940-), «Охотник» (1940-), «Жаркий», «Живой», «Жуткий», «Жесткий» (1941-), пр. 30К (1947-48)- 2, пр. ЗОбис «Огненный», «Отчетливый» (1947-49), (1949-53)- 16; пр. 41 (12.1950-, не достроен); крейсеры: пр. 82 (зак. № 401, 11.1952-53-, не достроен); пр. 68бис «Архангельск» (зак. № 303, достройка завода № 194, 1954, не достроен), «Владивосток» (зак. № 304, достройка завода № 194, 1954, не достроен), «Молотовск» («Октябрьская революция») (зак. № 301, 07.1952-05.1954, 11.1954), «Мурманск» (зак. № 302, 01.1953-04.1955, 09.1955); большой морской охотник пр. 122А «Штурман», БО-151 (1944-45)- 9; ПЛ: достройка лодок: завода 189 ХШбис серии JI-20, JI-22 (1942), завода 112: XII серии М- 104, -105, -106, -107, -108 (1942-43), XV серии М-214, М-218 (1947-48), М-219 (не достроена); пр. 611 (1956-58)- 13, пр. В611 (1955), пр. АВ611 (1957)- 4; пр. 629 (1957-62)- 22 (вместе с заводом 199), пр. 629Б (1963); пр. 636 (- 2003-05)- 2 для Китая; АПЛ: К-3 «Ленинский комсомол» пр. 627 (09.1955-08.1957)- 1, пр. 627А «Кит» (1956-63)- 12, пр. П627А (1958-, не достроена); пр. 645 (06.1958-10.1963)- 1; пр. 658 К-19 (10.1958-10.1959), (1960-62)- 7; первая в мире титановая с ПКР «Аметист» пр. 661 К-162 (12.1963-68); пр. 664 (1964-67-, не достроена); РПКСН: с Д-5 пр. 667А К-403 «Казань» (1971), (1967-74)- 23, с Д-9 пр. 667Б (1972-77)- 10, пр. 667БД (1975)- 4, с РСМ-50 пр. 667БДР «Кальмар» К-223 «Подольск» (1977-79), (1976-82)- 13, с РСМ-54; пр. 667БДРМ К-18 «Карелия» (-1989), (1984-90)- 6; пр. 675 «Барс» с КР П-6 (1963-68)- 7; титановая глубоководная пр. 685 К-278 «Комсомолец» (04.1978-83); пр. 705 (1977-80-е)- 6 (вметсе с заводом 196); пр. 885 «Леень» «Северодвинск» (12.1993-2006-), «Казань» (07.2009-); с РСМ-52 пр. 941 «Акула» («Тайфун») (06.1976-09.1980), ТК-17 «Архангельск», ТК-20 «Северсталь», ТК-202, (-1989)- всего 6; с КР «Гранит» пр. 949 (07.1975-12.1980)- 2, пр. 949А К-410 «Воронеж» (02.1986-88), пр. 949АМ К-139 «Белгород» (1992-2006-); пр. 955 «Борей» К-407 «Новомосковск» (-02.1990), «Юрий Долгорукий» (11.1996-02.2008), «Александр Невский» (03.2004-), пр. 955А «Владимир Мономах» (03.2006-); пр. 971 «Щука-Б» «Барс» (05.1985-88), К-317 «Пантера» (11.1986-90), «Волк» (-1991), «Леопард» (- 1992), «Тигр» (-1993), «Вепрь» (-1994), К-335 «Гепард» (-12.2001 г.), «Кугуар» (2001); гражданская ПЛ «Нептун» (1990); морские буксиры, несамоходные лихтеры (1940-е); плавучие доки: (1940-е), пр. 1637 (1970-е), передаточный пр. 2121 (1979); несамоходный артиллерийский щит пр. 436 (1949-52); железнодорожный паром пр. 723бис (1951-52)- 4; станции размагничивания пр. 523 (1950-е); плавбаза для перезарядки реакторов АПЛ пр. 326 (1960-66)- 4; несамоходный транспорт радиоактивных отходов пр. 1783 (1960-е); речные баржи типа «Европа-2»; причалы: тяжелый стоечный для АПЛ пр. 746 (1961), плавучий металлический ПМ-61М (1970-е), сборно-разборный пр. 747А (1978-90-е); плавучая АТЭС малой мощности «Академик Ломоносов» пр. 20870 (2006; официально заложена 15.04.07; в 08.2008 передана на Балтийский завод); первая в мире ледостойкая стационарная буровая платформа «Приразломная» (2006); морская буровая платформа MossCS-50 Mkll пр. 2958 для Норвегии (2006-07-); танкеры для Норвегии (2004-)- 8; мегаяхты океанского класса (2006)- 2;

тральное вооружение, мины, бронебойные снаряды, фугасные авиабомбы (ВОВ), орудийные 130-мм башни Б- 2-ЛМТ для мониторов пр. 1190 (1946-47); радиационно-защитные контейнеры для отработанного ядерного топлива ТУК-108/1 для США (2006)- 60;

переоборудование: ПЛ: М-171 XII серии в пр. 604 (1944); Б-67 пр. 611 в пр. В611 «Волна» (первая в мире ПЛ с БР, 1955), затем в ПВ611; пр. 611 по пр. П611 с КР П-10 (1957); пр. 658: К-19 по пр. 658М с Д-4 (1962), по пр. 701 с БР Р-29 (1970); лихтера в несамоходные плавмастерские по пр. 734 (1950-е); баржи пр. 415 для слива радиоактивных отходов (1958); лихтера пр. Mil в хранилище технологических каналов реакторов по пр. 324 (1950-е), лихтера для обслуживания АПЛ пр. 645 с ЖМТ (1960-е); плавдока пр. 71 по пр. 767 для АПЛ (1960-е); модернизация: плавучих технических баз перезарядки реакторов ЯЭУ пр. 326 по пр. 326М (1970-е); ТК-208 «Дмитрий Донской» по пр. 941УМ для испытаний БР «Булава-30» (2005), крейсера пр. 1144 «Адмирал Нахимов» (2005-), крейсера «Адмирал Горшков» для Индии (2007); капремонт: ледоколы «Красин», «А. Микоян», «Л. Каганович» (1942), танкер «Азербайджан» (1942), ПЛ серии 1Х-бис (-1954), АПЛ К-317 «Пантера» пр. 971 (2006- 07).

Государственный Российский Центр атомного судостроения (ГРДАС)

ГРЦАС создан в соответствии с пост, правительства от 8.09.1993 г. В составе ГРЦАС (2000-е) 9 предприятий, в т.ч.: ПО «Севмаш», СРЗ «Звездочка», НИПТБ «Онега», СПО «Арктика» (11982).

28 января 1937 года УМС НКО подписано генеральное соглашение с НКОП, в котором НКО, исходя из размеров отпущенных ему на судостроение кредитов и из фактической задержки в поставке судостроению главных турбин и коллекторов котлов, предъявило 2-му Главному управлению НКОП требование: сдать в 1937 г. вместо предусмотренных прежним графиком 26 эсминцев — 20 эсминцев, из них 1 экспериментальный и 19 серийных. Приказами народного комиссара тяжелой промышленности от 1 февраля № 12сс и народного комиссара оборонной промышленности от 20 февраля № 38¹* внесены коррективы в сроки поставки главных турбин и коллекторов котлов в соответствии с новым генеральным соглашением с НКО.

Зафиксированное генеральным соглашением с УМС НКО и приказом по НКТП № 12сс изменение программы по эсминцам, не уменьшая общего количества принятых к постройке кораблей, коснулось лишь сроков сдачи последних, что видно из следующего:

|  | 1937 г. | 1938 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подлежало сдаче по первоначальному графику, утвержденному НКТП | 26 | 28 | 54 |
| 2. Подлежит сдаче по новому генеральному соглашению с УМС НКО | 20 | 34 | 54 |

(15422).

Жизнь и внутренняя политика:

28 января 1937 начался процесс "Параллельного антисоветского центра" 17 человек обвинялись в создании контрреволюционной организации, занимавшейся саботажем и диверсией. 13 вынесли смертный приговор (3481).

28 января в 1937 году начинается процесс «Параллельного антисоветского центра». 17 человек обвиняются в создании контрреволюционной организации, занимавшейся саботажем и диверсией. 13 обвиняемым будет вынесен смертный приговор (15023).

28 января 1937, «Правда» опубликовала Обращение членов Академии наук СССР в связи с процессом: «Мы требуем беспощадной расправы с предателями нашей великой Родины!» Подписи: биохимик А. Бах, растениевод Б. Келлер, генетик Н. Вавилов, учёный секретарь АН Н. Горбунов, геолог-нефтяник И. Губкин, паразитолог Е. Павловский, физиолог А. Сперанский, паровозостроитель Н. Образцов, эпидемиолог П. Здродовский, физик Б. Лаврентьев (17345).

28 января 1937 г. наркому НКВД Ежову Н.И.присваивается звание Генеральный Комиссар НКВД. На эту должность он был назначен 26 сентября 1936г (11641).

Авиапромышленность:

29 января 1937 года по заданию ПГУ НКОП за № 1075/00546 было предложено переработать первоначальный технический проект реконструкции завода № 153 на выпуск 1500 самолетов И-16 и 3000 самолетов “Х”, который и был утвержден НКОП 16 декабря 1937 года (9503).

Другие оборонные отрасли:

29 января 1937 М.М.К. писал письмо N 723/00538с Пред. СНК В.М.М.:

"Постановлением Правительства от 3 мая 1936 НКО и НКТП было предложено стандартизировать существующие образцы вооружения и уменьшить общее количество их типов.

В результате работ, проделанных в этой области, выявлено, что стандартизация образцов при нынешнем состоянии самолетостроения и изготовления установок вооружения не м.б. произведена в короткий срок и в связи с тем, что с одной стороны, в середине 1937 предлагается путем войсковых испытаний отобрать из существующих лучшие образцы, с целью уменьшить общее количество типов, и с другой стороны в связи с тем, что в первой половине 1937 намечена замена устаревших образцов новыми.

Прошу разрешить перенести срок представления плана стандартизации на сентябрь 1937, к коему сроку предлагается закончить указанную работу.

В данное время производится работа по переводу устоявшихся образцов вооружения на литерные чертежи." (2149,135).

29 января 1937 г. пр. НКОП № 41 в соответствии с распоряжением правительства № С0-130 от 15.01.1937 г. Комбинат им. Кутузова передан из НКЛП в ведение 6ГУ НКОП. Приказом НКОП № 107 от 21.03.1937 г. утвержден Устав ГС комбината им. Кутузова. По пр. № 0089 от 20.04.1937 г. передан из 6ГУ в новое 11ГУ. По пр. № 28с от 2.02.1938 г. Комбинат им. Кутузова переименован в Комбинат № 222 им. Кутузова. В соответствии с распоряжением правительства № С0-130 от 15.01.1937 г. приказом № 225 от 4.06.1938 г. утвержден Устав комбината № 222. По пр. № 336с от 22.08.1938 г. комбинат № 222 им. Кутузова переименован в комбинат № 222. В 02.1939 г. комбинат № 222 11ГУ НКОП передан в ведение 11ГУ НКБ. В 12.1942-04.1943 г. - в ведении ЗГУ НКБ.

В составе комбината (1943 г.): цехи: основные: линтерный № 2, ватное производство № 3; вспомогательные: механическая мастерская, столярная, центральная лаборатория, котельная.

В 1966 г. переименован в завод «Октябрь». Имел наименование «п/я В-2718».

В 2007 г. действовала группа компаний «Октябрь», в которую, кроме НЗ «Октябрь», входили: ООО «Мягкий сон» (производство постельных принадлежностей), ЗАО «Лепесток», ООО «Прогресс» (производство синтепона, нетканого полотна, волокна).

Производство (2007 г.): хлопковая целлюлоза; вата и бинты медицинские; перевязочные средства под торговой маркой "UNIS".

Площадь (1943 г.): производственная- 12985 м2; вспомогательная- 560 м2.

Численность персонала (12.1942 г.)- 806 чел.

Директор (22.10.1938-04.1943 г.-)- М.С. Скубкова, (1990 г.)- Н.Н. Жевтый. Гендиректор (1990-е)- Н.Н. Жевтый, (18.09.2002-07 г.-)- Р.А. Буланов.

1-й зам. гендиректора (2002-04 г.)- В.В. Вине. Зам. гендиректора: по продажам и маркетингу (04.2004 г.-)- А.В. Масленников; по правовым вопросам (12.2002-09.2004 г.)- Е. Г. Дьячкова.

Директор: исполнительный (1.08.2004-07 г.-)- Е.В. Ванин; коммерческий (3.12.1997 г.-)- Р.А. Буланов, по коммерции и маркетингу (08.2004 г.-)- А.В. Масленников, (2007 г.)- П.Н. Карпычев; технический (2002-04 г.)- В.В. Вине, (2007 г.)- А.А. Уваров; по организации управления и развитию (9.01.2001 г.-)- Р.А. Буланов; по экономике (18.04.2003-04 г.-)- Т.А. Добровольская; по социальным вопросам (1.04.2002-04 г.)- Е.В. Ванин.

Гл. инженер (10.1938 г.)- Л.В. Гурьянов, (2007 г.)- А.А. Уваров.

Зам. коммерческого директора (1.09.2000-01 г.)- А.В. Масленников.

Начальники отделов: 2-го (04.1943 г.)- Сухарев; маркетинга (4.12.1997-2000 г.)- А.В. Масленников; планирования и экономического анализа (13.06.2002-03 г.)- Т.А. Добровольская.

Производство: хлопковая целлюлоза, вата (1943) (11982).

29 января 1937 вышел приказ НКТП № 11сс. Об обеспечении авиационной промышленности поковками в 1936 г. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 1-18) (15246).

Жизнь и внутренняя политика:

29 января 1937 бывший нарком внутренних дел СССР Г. Ягода переведен в запас (4962).

29 января 1937 г. ЦИК СССР постановляет бывшего наркома НКВД Г.Г.Ягоду перевести в запас (был снят с должности наркома НКВД 26 сентября 1936г.) (11641).

Между 29 января и 4 февраля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 45, 1937 г.

О зимних отпусках областных руководящих партийных работников

Послать всем обкомам, крайкомам и ЦК нацкомпартий следующую телеграмму:

Замечено, что ряд областных руководящих партийных работников (например, тт. Криницкий, Шубриков, Вегер, Разумов, Эйхе и другие) имеют тенденцию проводить свои зимние отпуска в Москве, где климатические условия не лучше, чем в их краях, при этом они засиживаются в Москве, отрываясь от работы в своих краях.

ЦК ВКП(б) считает, что было бы целесообразнее, если этого не требуют условия лечения, проводить зимние отпуска не в Москве, а у себя в краях или, согласно указаниям врачей,— на Юге, где климат теплее (11562).

Между 29 января и 4 февраля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 45, 1937 г.

Об операции глаза т. Калинину М. И.

Разрешить тов. Калинину произвести операцию правого глаза, предоставив ему для этого необходимый отпуск (11652).

Другие оборонные отрасли:

Не ранее 30 января 1937 г. [14] из объяснительной записки отдела машиностроения Госплана СССР к итогам второй и к плану третьей пятилеток по машиностроению

Машиностроительная промышленность досрочно выполнила задание пятилетнего плана по объему продукции. Валовая продукция машиностроения и металлообработки за годы второй пятилетки возрастает так (в млрд. руб., в неизменных ценах 1926/27 г.):

| 1932 г. | 9,4 |
| --- | --- |
| 1937 г. (по второму пятилетнему плану) | 20,6 |
| 1936 г. (по предварительным итогам) | 24,7 |
| 1937 г. (план) | 30,3 |

План выпуска автомобилей на 1937 г. установлен в 220 тыс. шт. вместо 200 тыс. шт. по второму пятилетнему плану; всего за пять лет будет выпущено 575,3 тыс. автомобилей вместо 571 тыс. шт. по пятилетнему плану. Производство товарных вагонов за пять лет составит 315 тыс. шт. вместо 301 тыс. шт. по пятилетнему плану. При этом вагоностроительная промышленность четырехосных большегрузных вагонов (из 43,5 физических вагона 86 тыс. шт. в двухосном счете - фактически двухосными является только 1 тыс. цистерн).

Производство тракторов за пять лет составляет 10,4 млн. л. с. вместо 9,3 млн. л.с. по второму пятилетнему плану. Выпуск тракторов в 1936-1937 гг. идет на уровне 2,6 млн. л. с. - выше задания второго пятилетнего плана на последний год пятилетки. Доля гусеничных тракторов (по мощности) составит в 1937 г. 86,7% всего выпуска вместо 74,4%, намеченных на этот год вторым пятилетним планом. Перевыполняется задание по выпуску специальных тракторов для пропашных культур, в 1936-1937 гг. выпуск их составляет 18-18,5 тыс. шт. в год при задании пятилетнего плана иа эти годы по 10 тыс. шт. Перевыполняется задание по комбайностроению (в тыс. шт.).

|  | 1933 г. | 1934 г. | 1935 г. | 1936 г. | 1937 г. (план) | Итого за пять лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По пятилетнему плану | 10,6 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 78,6 |
| Фактически | 8,6 | 8,3 | 20,2 | 42,5 | 55,0 | 134,6 |

Производство тракторных плугов (лемешные в пересчете на однокорпусные) увеличивается со 180 тыс. шт. в 1932 г. до 657 тыс. шт. в 1937 г. (пятилетним планом предусмотрен выпуск в 1937 г. 470 тыс. шт.). Однако задание второго пятилетнего плана на пять лет недовыполняется: за 1933-1937 гг. будет выпущено 1,7 млн. шт. вместо 1,9 млн. по пятилетнему плану. Доля машин для технических культур в общей продукции сельскохозяйственного машиностроения, составлявшая в первом пятилетии 4%, составит в 1937 г. 13%, а в среднем за пятилетие - до 12,5%.

Перевыполняется задание второго пятилетнего плана по выпуску паровых и гидравлических турбин в 1937 г.- план на 1937 г. 2,2 млн. квт вместо 1,5 млн. квт по пятилетнему плану (задание по выпуску турбин на второе пятилетие будет выполнено, однако, лишь на 95%). Перевыполняется программа локомобилестроения: при задании пятилетнего плана выпустить за пятилетие 4,5 тыс. локомобилей будет выпущено более 5 тыс. шт. Однако значительно отстает от предъявляемых требований производство крупных локомобилей, необходимых для электростанций в районных центрах, промышленности строительных материалов, водоснабжения, железных дорог и т.д.

Производство станков, запроектированное пятилетним планом на 1937 г. в 40 тыс. шт., доводится в 1937 г. до 41 тыс. шт. по основным производителям; сверх того, станки выпускаются НКземом, промкооперацией и др. Значительно перевыполняется задание по освоению новых типов: задание, установленное пятилетним планом - освоить за пять лет до 200 типоразмеров, выполнено за четыре года. За пять лет будет выполнено около 360 типоразмеров.

Производство металлических изделий широкого потребления по тяжелой и местной промышленности доведено с 392,6 млн. руб. в 1932 г. до 1417 млн. руб. в 1936 г. и 1954 млн. руб. в 1937 г. при задании пятилетнего плана на 1937 г. в 1430 млн. руб. Промысловая кооперация увеличила выпуск металлических изделий широкого потребления с 225 млн. руб. в 1932 г. до 947 млн. руб. в 1936 г., в 1937 г. выпуск доводится до 1377 млн. руб. Выпуск велосипедов с 128 тыс. шт. в 1932 г. доведен до 557,5 тыс. шт. в 1936 г. и увеличивается в 1937 г. до 900 тыс. шт. (при задании пятилетнего плана на 1937 г. в 575 тыс. шт.). Более чем вдвое перевыполняется задание пятилетнего плана по выпуску фотографических аппаратов: производство их возросло с 12 тыс. шт. в 1932 г. до 268 тыс. шт. в 1936 г.; план 1937 г. - 298,5 тыс. шт. Производство патефонов увеличилось с 26 тыс. шт. в 1932 г. до 545 тыс. шт. в 1936 г. и до 1 млн. шт. в 1937 г., производство пластинок к ним - с 1,7 млн. шт. в 1932 г. до 22,2 млн. в 1936 г.; выпуск в 1937 г. доводится до 50 млн. шт.

Выполняя задания по общему объему выпуска, машиностроительная промышленность не обеспечила, однако, выполнения заданий по ряду производств, имеющих большое народнохозяйственное значение. Недовыполнена программа котлостроения и дизелестроения. Отстают от заданий пятилетнего плана локомотивостроение, пассажирское вагоностроение, речное судостроение, производство легковых автомобилей. Особенно отстает производство оборудования для текстильной промышленности. По плану 1937 г. должно быть выпущено 2500 приведенных ватеров (1950 физических) и 5870 ткацких станков (4200 физических) против предусмотренных заданием второго пятилетия на 1937 г. 6500 ватеров (приведенных) и 32 тыс. ткацких станков.

Вместе с тем необходимо отметить, что многие отрасли, выполняющие количественные задания, установленные для них вторым пятилетним планом, не обеспечивают предъявляемых народным хозяйством требований по ассортименту и качеству. Так, станкостроительная промышленность, перевыполнив количественное задание по общему выпуску станков и по количеству освоенных типоразмеров станков, далеко не полностью обеспечивает потребности народного хозяйства в крупных станках для транспортного машиностроения и для предприятий НКПС, в станках автоматах, в шлифовальных станках, обеспечивающих современную технологию производства, [в] токарных станках с высотой центров 300 мм и более, прецизионных станках для точных производств и т.д.

Несмотря на увеличение производства металлорежущих станков, огромный рост машиностроения СССР в годы второго пятилетия потребовал значительного ввоза станков из-за границы. Хотя доля импорта в обеспечении потребности в станках из года в год уменьшается, в 1936 г. было ввезено более 8 гыс. станков.

Не разрешена проблема обеспечения потребностей народного хозяйства в кузнечно-прессовом оборудовании. Современная технология в машиностроении означает внедрение горячей и холодной штамповки большего количества деталей. Между тем производство кузнечно-прессового оборудования в СССР совершенно недостаточно количественно (покрывает потребность в пределах лишь 20 - 25%) и совершенно неудовлетворительно по качеству. Так, при наличии в США до 3 тыс. типоразмеров кузнечно-прессового оборудования в СССР производится лишь около 180 типоразмеров. Не производятся мощные ковочные прессы, прессы-автоматы, изготовляются лишь в единичных экземплярах машины для холодной высадки и т.д. В результате недостаточности внутреннего производства импорт кузнечно-прессового оборудования был весьма значителен, достигнув в 1936 г. по прессам 9841 т на 21,9 млн. руб., по молотам - 762 т на 1,5 млн. руб. и по ножницам - 1474 т на 4,7 млн. руб.

Отмечая освоение машиностроением огромной номенклатуры новой продукции, следует одновременно указать, что уровень многих видов оборудования по конструкции и качеству еще значительно отстает от лучших заграничных образцов. Так, вес товарного вагона до сих пор на 20 - 30% выше, чем последние конструкции американских заводов; паровой экскаватор емкостью ковша 0,75 куб. м, вес 42 т, тогда как аналогичные экскаваторы, изготовляемые в США и Германии,- 32 т.

Коэффициент полезного действия наших насосов последних выпусков достигает 50-60%, в то время как американские имеют 75-80%. Компрессоры выпускаются нашими заводами на давление максимально 300 атм., тогда как заводы Италии, Германии и США выпускают компрессоры на давление свыше 1 тыс. атм.

В недостаточной мере удовлетворяются потребности народного хозяйства в насосах и компрессорах.

Производительность труда в машиностроении НКТП повысилась за второе пятилетие (считая 1937 г. по плану) в 2,5 раза, себестоимость снизилась на 48,4% (за счет внутрипроизводственных факторов).

При вложениях за годы второго пятилетия по машиностроительным главным управлениям НКТП в 5,3 млрд. руб. машиностроение ввело в эксплуатацию ряд заводов, в том числе крупнейшие Уральский и Ново-Краматорский заводы тяжелого машиностроения, Челябинский тракторный завод, Ворошиловградский паровозный, Нижне-Тагильский вагоностроительный, и значительно обновило основные фонды существующих заводов. Уже на 1 января 1936 г. около пяти шестых всех производственных основных фондов машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности было сосредоточено на предприятиях, вновь построенных и целиком реконструированных за годы первой и второй пятилеток.

ЦГАНХ СССР, ф. 4372, on. 36, д. 176, лл. 1-4. Отпуск (12212).

Жизнь и внутренняя политика:

30 января 1937 года. Объяснительная записка отдела машиностроения Госплана к итогам II и плану III пятилеток по машиностроению.

"Несмотря на увеличение производства металлорежущих станков, огромный рост машиностроения в СССР в годы второго пятилетия потребовал значительного ввоза станков из-за границы...В 1936 году было ввезено более 8 тыс. станков. Не разрешена проблема обеспечения потребностей народного хозяйства в кузнечно-прессовом оборудовании. Современная технология в машиностроении означает внедрение горячей и холодной штамповки большого количества деталей. Между тем производство кузнечно-прессового оборудования в СССР совершенно недостаточно количественно (покрывает потребность в пределах 25-30%) и совершенно неудовлетворительно по качеству. Так, при наличии в США до 3 тыс. типоразмеров кузнечно-прессового оборудования, в СССР производится лишь 180 типоразмеров.

...Уровень многих видов оборудования по конструкции и качеству еще значительно отстает от лучших иностранных образцов. Так, вес товарных вагонов на 20-30% выше до сих пор, чем последние конструкции американских заводов, паровой экскаватор емкостью ковша в 0,75 куб. метра имеет вес в 42 тонны, тогда как аналогичные экскаваторы, изготавливаемые в США и Германии - 32 тонны. КПД наших насосов последних выпусков составляет 50-60%, в то время как американские имеют 70-80%. Компрессоры выпускаются нашими заводами на максимальное давление в 300 атмосфер, тогда как заводы Италии, США и Германии выпускают их на свыше 1000 атмосфер".

В 1936 году в СССР было произведено около 40 тыс. станков.

ЦГАНХ СССР, Ф. 4372, Оп. 36, Д. 176, Л. 1-4 (11590).

30 января 1937 в Москве закончился процесс "Параллельного антисоветского центра" К расстрелу приговорили 13 из 18 (3481).

30 января 1937 бывшие лидеры большевиков Пятаков, Серебряков и другие приговорены к расстрелу (4962).

30 января 1937 принята Конституция Украины (4962).

За рубежом:

30 января в 1937 году первый полет серийного среднего бомбардировщика "Vickers Wellesley" в Брукленде (15025).

30 января 1937 А.Гитлер гарантировал нейтралитет Бельгии и Нидерландам (2100).

Авиапромышленность:

31 января 1937 вышло распоряжение ПГУ НКОП N 04с:

"С целью подготовки АНТ-25-2 к полетам в холодных климатических условиях... А.Н.Т. (2155,10).

31 января 1937 работала макетная комиссия по МПИ ОКБ Н.Н.П. (1759,3).

31 января 1937 г. по самолету МПИ-1 (ВИТ-1) с моторами М-103 работала макетная комиссия (9649).

31 января 1937 г. состоялось рассмотрение представленных проектов МПИ комиссией ВВС. По результатам обсуждения решили запланированные к постройке два опытных самолета иметь в варианте МПИ: один — с двумя крупнокалиберными пушками конструкции Шпитального, второй — с батареей из четырех пушек ШВАК в крыле.

Отметим, что в ходе обсуждения плана опытного строительства народный комиссар оборонной промышленности СССР М. Л. Рухимович вышел с инициативой оснастить второй опытный экземпляр самолета МПИ вместо пушек ШВАК пушками калибра 37 мм конструкции М. Н. Кондакова (17500).

31 января 1937 г. состоялось рассмотрение представленных Поликарповым проектов комиссией ВВС. По результатам обсуждения, было решено запланированные к постройке два опытных самолета иметь в варианте МПИ — Многоместного Пушечного Истребителя: один — с двумя крупнокалиберными пушками конструкции Шпитального, второй — с батареей из четырех пушек ШВАК в крыле. Как уже рассказывалось в первой части повествования, самолетом с 37мм пушками К-37 Шпитального стал ВИТ-1, или исходя из его родительского обозначения - СВБ. Со вторым самолетом до недавнего времени было много непонятного, какой самолет приняла к постройке комиссия, что в итоге построили, и в каком виде испытали. Но, обо всем по порядку.

Второй вариант самолета отличался внешне прежде всего двухкилевым оперением, так как планировался в большей степени в качестве фронтового бомбардировщика и тяжелого истребителя, хотя сам Поликарпов в большей степени был расположен к СВБ в варианте штурмовика. Идею МПИ поддерживал ГУАП в лице Туполева и был против ВИТ. Руководство ВВС выражало пожелание, чтобы многоцелевая машина была способна в первую очередь выполнять задачи бомбардировщика (19850).

31 января 1937 г. состоялось рассмотрение представленных проектов ВИТ  и МПИ комиссией ВВС. По результатам обсуждения решили запланированные к постройке опытные самолеты иметь в варианте МПИ: один - две пушки К-37, второй - четыре пушки ШВАК в крыле (21188).

31 января 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 23 оп. О проведении испытаний самолетов Р-5 на спиртовых смесях.

Испытания закончить к 15 марта 1937 года (6836, 70).

31 января 1937 г. группа летчиков НИИ ВВС в составе которой были такие опытные специалисты как Стефановский, Петров, Долгов и др. подвели итог испытаниям Г-23 Грибовского. Прямо на совещании заявивили, что: “С этим мотором данных У2 достичь нельзя”. Испытатели также отметили недостаточную поперечную устойчивость (10715).

31 января 1937 года в США облетали первый образцовый Валти V-11GB (№ 32), предназначающийся для СССР, а второй (№ 33) - 26 февраля. Первую машину наши представители приняли в марте, вторую - в апреле. В конце апреля 1937 оба самолета морем отправили в СССР.

31 января 1937 поднялся в воздух американский штурмовик Валти № 32. 2 февраля 1937 г. известный летчик С.А.Леваневский, ранее совершивший перелет на другом самолете фирмы "Валти", имевшем много общего с V-11, выполнил на нем полет. В рапорте советской приемочной комиссии говорилось: "Полет Героя Советского Союза тов. Леваневского и борт-механика Чечина на самолете "Волти"-В-11 (...) произведен по заданию комиссии т. Юргенса. Цель полета - ознакомление с штурмовым вариантом машины и испытание ее на маневренность". Среди присутствовавших на летном поле были начальник материально-технического снабжения (МТС) ВВС Базенков и директор ЦАГИ Харламов. Леваневский остался доволен самолетом, отметив хорошую управляемость, маневренность и устойчивость.

Испытания вели до середины февраля 1937 г. Летали как с заводского аэродрома в Дауни, так и с военной базы Лонг-Бич. Над океаном опробовали стрелковое и бомбовое вооружение машины. Самолет № 32 испытывали в вариантах штурмовика и легкого бомбардировщика. Данные оказались ниже заявленных фирмой, но не намного. Второй самолет-эталон (№ 33) подняли в воздух 26 февраля. Первую машину наши представители приняли в марте, вторую - в апреле. В конце апреля оба самолета морем отправили в СССР.

На самолетах стояли двигатели SR-1820-G2. Имелся полный комплект бомбардировочного и стрелкового вооружения, за исключением пулеметов в нижней выдвижной установке. Не было и радиокомпасов. Еще две машины (№№ 34-35) приобрели в разобранном виде, без моторов (11470).

31 января 1937 первый из двух заказанных в качестве образцов Валти с заводским № «32» поднялся в воздух.

В его приемочных испытаниях в США участвовал известный летчик С.А.Леваневский, ранее совершивший перелет на другом самолете фирмы «Валти», имевшем много общего с V-11. Первый полет на американском штурмовике он выполнил 2 февраля 1937 г. В рапорте советской приемочной комиссии говорилось: «Полет Героя Советского Союза тов. Леваневского и борт-механика Чечина на самолете «Волти»-В-11 (…) произведен по заданию комиссии т. Юргенса. Цель полета — ознакомление с штурмовым вариантом машины и испытание ее на маневренность». Среди присутствовавших на летном поле были начальник материально-технического снабжения (МТС) ВВС Базенков и директор ЦАГИ Харламов. Леваневский остался доволен самолетом, отметив хорошую управляемость, маневренность и устойчивость.

Испытания вели до середины февраля 1937 г. Летали как с заводского аэродрома в Дауни, так и с военной базы Лонг-Бич. Над океаном опробовали стрелковое и бомбовое вооружение машины. Самолет №32 испытывали в вариантах штурмовика и легкого бомбардировщика. Данные оказались ниже заявленных фирмой, но не намного. Второй самолет-эталон (№33) подняли в воздух 26 февраля. Первую машину наши представители приняли в марте, вторую — в апреле. В конце апреля оба самолета морем отправили в СССР.

На самолетах стояли двигатели SR-1820-G2. Имелся полный комплект бомбардировочного и стрелкового вооружения, за исключением пулеметов в нижней выдвижной установке. Не было и радиокомпасов. Еще две машины (№№ 34-35) приобрели в разобранном виде, без моторов (19183).

31 января 1937 г. на совещании у главы Субсекретариата авиации полковника Комачи решался вопрос о выборе определенного типа истребителя и бомбовозы для производства в Испании.

Французский представитель, технический директор компании “Эр Франс” господин Сэр предлагал лицензию на истребитель “Блерио-Спад-510”. При этом оговаривались всевозможные льготы, послабления и безграничная благосклонность французского правительства.

Следует заметить, что на тот момент в Испании уже имелась лицензия и рабочие чертежи на голландский “Фоккер” D-XXI и английский Хаукер “Фьюри”. Тем не менее, ни эти имеющиеся чертежи, ни французские предложения не заинтересовали испанскую сторону. Выбор сделали в пользу И-15.

Решение строить И-15 появилось не случайно и не вдруг. Весь январь по республиканской территории разъезжали представители советской авиапромышленности. Инженеры Абрамов и Стоклицкий обследовали 16 заводов, оценили запасы материалов и наличие оборудования, общее настроение пролетариата - последнее оценивалось, как важный фактор. В частности, для повышения производительности труда, на авиационных предприятиях предлагалось поденную оплату заменить сдельно-прогрессивной (такая система уже применялась в Советском Союзе).

В результате поисков выбор остановили на авиазаводе в Реусе, который неплохо справлялся до той поры с ремонтом самолетов “Бреге”. Вторым вариантом стал завод в местечке Сабадель под Барселоной. Там работала группа немецких инженеров, которые пытались наладить производство самолетов. Руководил производством Антонио Рааб, который в планах имел и постройку истребителей.

По мнению наших специалистов, это была достаточно экзотическая и предприимчивая команда. Вся организация основывалась на ловких агентах, контрабанде и взятках. Трубы и металл привозили из Австрии, дюраль и электрон из Афин и, частью, из под Парижа, фанеру и дерево - из Франции, пулеметы Виккерс доставляли прямиком из Адглии, моторы шли от французов и американцев, в последнем случае - через Мексику. В конечном счете самолетов Рааб не построил, однако производство расшевелил.

В результате подготовительной деятельности сложилось мнение, что через пять-шесть месяцев выпуск И-15 вполне можно освоить. Определили и количество машин в первом заказе - 300 штук. Под них предстояло изыскивать материалы.

Не смотря на принятия решений о строительстве И-15, первоочередной задачей считался ремонт поврежденных машин. В 1937 г. по советским данным в ремонт поступило 67 И-15, из которых 11 самолетов восстановлению не подлежали. В период 1937-38 гг. только на завод SAF-3/16 поступило в ремонт 194 И-15, из которых 55 оказались для ремонта не пригодными.

Реально в ремонте побывали все машины. Отдельные аппараты выдерживали по четыре-пять “капита-лок”, их налет при этом составлял 350-400 часов (6593).

31 января 1937 г. на совещании у главы Субсекретариата авиации Испанской республики полковника Комачи решался вопрос о выборе определенного типа истребителя (обсуждались и бомбовозы). Французский представитель, технический директор компании Air France господин Сэр предлагал лицензию на истребитель Bleriot-SPAD 510. При этом оговаривались всевозможные льготы, послабления и безграничная благосклонность французского правительства. Отметим, что на тот момент в Испании уже имелась лицензия и рабочие чертежи на голландский Fokker D.XXI и английский Hawker Fury. Тем не менее, ни эти имеющиеся чертежи, ни французские предложения не заинтересовали испанскую сторону. Выбор сделали в пользу И-15, и уже в феврале из СССР начала поступать техническая документация (19107).

31 января 1937 г. группа летчиков НИИ ВВС в составе которой были такие опытные специалисты как Стефановский, Петров, Долгов и др., прямо на совещании заявивили по поводу Г-23 по результатам его госиспытаний, что: «С этим мотором данных У2 достичь нельзя». Испытатели также отметили недостаточную поперечную устойчивость.

Результаты госиспытаний 26 февраля 1937 г. утвердил начальник ВВС Я.Алкснис. Были получены следующие значения:

Масса пустого — 486 кг

Полетный вес — 712 кг

Вес нагрузки — 230 кг

Практический полетный вес на лыжах при испытании — 703,5 кг

Потолок — 2480 м

Вираж на высоте 500 м — 14 секунд

Разбег — 150 м

Пробег — 90 м

Всего было совершено 55 полетов общей продолжительностью 16 часов 45 минут (12683).

31 января 1937 года был утвержден еще один отчет, в котором отмечалось, что «моторы М-34ФРН не могут быть допущены к установке на самолеты как серийные, так и опытные, впредь до полной доводки заводом № 24» (12725).

31 января 1937 г. был заключен договор НИИ-3 с УВВС РККА об испытании РС-103 с самолетом ТБ-3 на определение влияния газовой струи от РС-203 на материальную часть бомбардировщика и действие снаряда у цели (самолета) путем подрыва его в 25 м от машины.

В соответствии с этим, 4 августа 1937 г. на Ногинском Центральном полигоне ВВС РККА состоялись испытания 12 снарядов РС-203ФОД, разработанных и изготовленных в НИИ-3, согласно договору с УВВС РККА от 31 января 1937 г. Предварительно провели их заводские испытания с целью определить действие струи продуктов сгорания РЗ на матчастъ самолета ТБ-3, на котором предполагаюсь смонтировать орудия стрелять с него.

На испытания, в которых участвовали заместитель директора НИИ-3 военинженер 1 ранга Г.Э.Лангемак, начальник группы №2 военинженер ранга Ф.Н.Пойда и ведущий инженер военинженер 3 ранга Н.Белов, поступили РС-203 модели 131900. БЧ всех боеприпасов залили серой и привели к единой массе 62 кг. В головном очке - макет дистанционной трубки ТМ-4. РЗ состоял из 27 шашек рецептуры ПТП габаритами 75/10-92 мм и двух шашек 75/10-46 мм. У снаряда №16 РЗ состоял из 26 - вместо 27-й был вложен картонный цилиндр. По торцам РЗ расположили воспламенители из навесок ДРП по 45 г каждая. Воспламеняли РЗ пиропатроном от аккумулятора напряжением 20 В.

В спроектированном в НИИ-3 орудии продольная ось РС-203ФОД располагалась на расстоянии 400 мм от нижней плоскости крыла самолета. Поэтому орудие, установленное на лафете, пришлось приподнять и укрепить на деревянном помосте, чтобы обеспечить этот технологический зазор. Условия местности не позволяли стрелять на дистанции более 5000 м, и орудию придали угол возвышения 9°. Угол нижней плоскости крыла к горизонту при этом составил 12° (угол стоянки).

Таким образом, ось снаряда находилась под углом 3 гр. к нижней плоскости крыла. Самолет ТБ-3 №3901 (изготовления 1931 г.), на который установили орудие, был предназначен на слом. Гофр крыла над орудием имел большое количество мелких вмятин. На передней кромке крыла была вмятина площадью 1 -1,5 дм2 глубиной 4-5 мм. Элерон - с вмятиной на нижней плоскости и передней кромке. На шве передней кромки элерона было оторвано пять пистонов.

Перед началом испытаний крыло самолета осмотрели, и все вмятины на нем отметили карандашом. После каждого выстрела крыло осматривали, и все появившиеся повреждения фиксировали. Все снаряды при стрельбе имели устойчивый полет. После первого выстрела при осмотре в передней части крыла обнаружили пять вмятин площадью 1 см- и глубиной 1-2 мм и одну пробоину площадью 0,5 см. Поверхность крыла над соплом снаряда получила ожоги в виде светло-желтого налета. Общая площадь его не превышала 1,5 дм2.

После второго выстрела увеличилась площадь и глубина вмятины на элероне и оторвало три пистона, увеличилась и площадь ожога. Третий выстрел пробил в передней кромке крыла отверстие площадью 3-3,5 см кв., незначительно увеличив площадь ожога крыла. После четвертого и пятого выстрелов повреждений на крыле и элероне не обнаружили. Шестым сорвало два пистона на элероне у вмятины. На крыле повреждений не было. Седьмой выстрел следов на крыле не оставил, но сорвал шесть пистонов на элероне, увеличив площадь и глубину вмятины на нем. Восьмым выстрелом пробило два отверстия площадью 0.5 см: каждое в ниж-1.ней плоскости крыла и там же смяло обшивку на площади 2.5 дм: и глубиной 5-6 мм (вмятина гофра на расстоянии 180-200 мм от передней кромки крыла).

Девятым выстрелом в районе вмятины на элероне оторвало еще два пистона. Десятый увеличил площадь вмятины на крыле, расширив ее до дм2 и глубиной 10-15 мм. Кроме того, пробило еще одно отверстие «лошадью 1 см;. После очередного выстрела повреждений на плоскостях не обнаружили. Перед последним выстрелом элерон опустили до отказа. После этого обнаружили вмятину у задней кромки элерона площадью до 4,5 дм2 и глубиной 35-40 мм. Выброшенная из сопла тарель ударилась ; в элерон, смяла его и перевела в нейтральное положение, оторвав еще семь пистонов. В крыле пробило отверстие площадью 0,5 см:.

Заключение: после 12 выстрелов крыло самолета получило шесть пробоин. Одна, - очевидно, от вылетевшего куска пороха или колосника диафрагмы. Остальные пять мелких были пробиты заклепками сопловых тарелей. Семь вмятин, из которых пять мелких, очевидно, тоже произведены заклепками. Две большие вмятины (одна из них на крыле) «сделаны газами снарядов». Другая — на задней кромке элерона — выброшенной сопловой тарелью. 20 оторванных пистонов - следствие старой вмятины с пятью оторванными пистонами на элероне.

Выводы: действие газовой струи на матчасть самолета весьма незначительно. Имевшие место повреждения крыла и элерона нужно отнести а счет несовершенства конструкции тарели и диафрагмы, а также за счет ветхости самолета и имевшихся в нем повреждений до испытаний. При установке орудия на самолет ТБ-3 4М-34РН необходимо покрыть крыло над орудием листами энержа толщиной 1,5 мм. Желательно усилить шов передней кромки элерона, а также передней кромки обтекания у крыла и элерона с внутренней стороны уголковыми профилями.

Колосники в диафрагме снаряда необходимы более частые. Конструкцию сопловой тарели требуется изменить, изъяв из нее заклепки и заменив стальную тарель картонной. Желательно провести в лаборатории НИИ-3 испытания с целью выявления действия газовой струи на лист дюралюминия, поставленною перпендикулярно струе, так как и у самолетов других конструкций имело место повреждение нижней плоскости крыла мелкими твердыми частицами. Орудие надо ставить параллельно хорде крыла (11402).

Другие оборонные отрасли:

31 января 1937. Постановление СТО СССР № 9сс «О хромировании стволов артиллерийских орудий». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 17) (15460).

31 января 1937. Постановление СТО СССР № 10сс «Об изменении Постановления СТО № ОК-246сс от 17 декабря 1936 г. «О покупке 25-мм спаренных систем автоматических зенитных морских пушек у фирмы “Гочкис”». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 18) (15460).

31 января 1937 г. вышел отчет комиссии по испытаниям МЛ-20, в котором было предложено заменить спицевые колеса на дисковые, упрочить рессоры, щит сделать по типу МЛ-15 и др. (3861).

31 января 1937 вышел приказ Нач. УММ РККА N 015 о проведении войсковых испытаний БТ-ИС (3880,21).

Танки БТ-5-ИС приказом начальника УММ РККА от 31 января 1937 г. были переданы для войсковых испытаний в ХВО (10733,360).

31 января 1937 г. танки БТ-5-ИС приказом начальника УММ РККА от были переданы для войсковых испытаний в ХВО. Комиссию АБТУ в составе начальника штаба 5-й танковой бригады полковника Зеленцова, представителя НИАБТполигона капитана Кульчицкого, инженера 5-й танковой бригады военинженера 3-го ранга Дика, воентехника 2-го ранга Цыганова, начальника КБ завода № 48 Спецмаштреста Ревина возглавил начальник 1-го отделения АБТУ ХВО полковник Шнепп. В ходе испытаний танки БТ-5-ИС прошли от 1500 до 2500 км. Их проходимость (даже по снегу) была удовлетворительной и не в пример лучшей, чем таковая у всех танков БТ, а также некоторых типов Т-26. Правда, были обнаружены и недостатки, связанные с недостаточно хорошим качеством изготовления шестерен синхронизаторов, перегрузкой резиновой ошиновки задних опорных катков, плохой ремонтопригодностью дополнительных приводов к колесам, но комиссия рекомендовала танк БТ-5-ИС к принятию на вооружение. Кроме того, начальник АБТУ РККА Г. Бокис предпи сывал уже в 1937 г. провести проектирование и выпустить пробную партию танков БТ-7-ИС на ХПЗ, а заводу № 48 с 1 января 1938 г. начать выпуск 300 танков БТ-5-ИС (точнее - переоборудовать их из машин БТ-5 в ходе капитального ремонта). Но планам этим не суждено было исполниться (10733,362).

31 января /2 февраля 1937 г. заводу (ГС завод № 223 НКОП, НКСП, НКЭП, МПСС, МЭСЭП, МЭТП, Аккумуляторный завод АО «ТЭМ», Аккумуляторный завод № 3 ВСНХ, Аккумуляторный завод № 2 им. лейтенанта Шмидта ВСНХ, НКТП, ГС завод им. Лейтенанта Шмидта НКОП, Ленинградский аккумуляторный завод, АОЗТ, ЗАО «Балтэлектро», АООТ, ОАО «Электротяга» /г. Санкт-Петербург,  г. Петроград,  г. Ленинград/ /198095  г. Санкт-Петербург ул. Калинина, 50А/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству: морских батарей типа «Лебедь» - 35 тыс. шт. в год; аккумуляторов: танковых - 30 тыс. шт.; автомобильных - 55 тыс. шт. В соответствии с решением СТО № 173сс от 9.11.1937 г. и пр. № 00249 г. реконструкцию необходимо было завершить к концу 1938 г.; приступить к освоению производства морских батарей по порошковой технологии на базе опытной батареи Н-1, изготовленной в 1936-37 г.; во 2-м квартале 1938 г. построить новый опытный цех. Приказом № 199сс от 5.06.1938 г. вновь требовалось внедрить в производство аккумуляторные батареи по порошковой технологии, к 15.11.1938 г. изготовить 6 батарей типа «С»; к 1.01.1939 г. было необходимо закончить реконструкцию завода.

С 08.1936 г. на заводе работал доктор Скаини с 3 мастерами по аккумуляторам (11982).

31 января/2 февраля 1937 г. заводу (ГС завод № 236 НКОП, НКСП, НКЭП, Саратовской аккумуляторный завод № 4 ВСНХ, ГС Саратовский завод свинцовых аккумуляторов НКОП, ОАО «Электроисточник» /410071  г. Саратов ул. Рабочая, 205/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству: морских батарей типа «Лебедь» - 40 тыс. шт. в год; аккумуляторов: танковых - 17 тыс. шт.; авиационных - 25 тыс. шт.; прожекторных - 7 тыс. шт.; мотоциклетных - 20 тыс. шт. В соответствии с решением СТО № 173сс от 9.11.1937 г. и пр. № 00249 г. реконструкцию необходимо было завершить к концу 1938 г.; в 3-м квартале 1938 г. построить новый опытный цех. Приказом № 199сс от 5.06.1938 г. требовалось: к 1.07.1938 г. оборудовать стенд для испытаний аккумуляторов; закончить строительство опытного цеха к 15.12.1938 г., реконструкцию завода - к 1.01.1939 г. Во исполнение решения правительства № 152сс приказом № 319сс от 10.08.1938 г. заводу поручено с 1.10.1938 г. обеспечить начало выпуска аккумуляторов 12-А, а к 1.01.1939 г. обеспечить их серийное производство.

В годы войны оставался единственным действующим в стране заводом по производству аккумуляторов.

В 1950-е  г. освоен выпуск серебряно-цинковых аккумуляторов для РКТ, ими оснащались все РН и КА.

Далее - вновь назывался Саратовский завод свинцовых аккумуляторов.

Производство (2000-е): аккумуляторы для военной и ракетно-космической техники, для автомобилей.

Численность персонала (1929 г.)-105 чел., (1939 г.)- около 1000 чел.

Директор (1929 г.-)- Э. Абрамсон, (-3.08.1937 г.)- М.З. Фольк (снят), (16.09.1937-06.1938 г.-)- И.Т. Новиков.

Производство: аккумуляторы: морские типа «П», «М», КСМ, МЛ (1937); 6АТИ-Ш (1938), 6AT-IV, 6А55, 12А (1938-), 12А-5, 12А-23,5 (1938), 12А-30, 12А-60 (11982).

31 января 1937 г. Начало Я.М.Фишманом кампании поиска «врагов народа» в ХИМУ РККА. В письме, направленном заместителю наркома обороны Я.Б.Гамарнику, он указал, что «Химическая служба РККА на протяжении своего существования засорялась социально чуждыми людьми и контрреволюционным элементом — троцкистами-шпионами и белогвардейцами». Далее приведен список лиц, «которым я не могу доверять». Мотивация отвечала вкусам автора: у военврача Фишера, работающего в НИХИ, НКВД арестовало четырех братьев жены в качестве активных троцкистов; работающий в НИХИ военинженер Шляфирнер во время предыдущего ареста органами НКВД в ДОПРе сидел вместе с Радеком, а сам ценности как специалист не представляет; военпред ХИМУ Щебланов уже был троцкистом и тоже ценности как специалист не представляет; военинженер Бузанов — близкий друг террориста Чернявского; у военпреда ХИМУ Грундмана два брата арестованы органами НКВД как троцкисты; начальник ЦВХП Гендлер — бывший троцкист… Вскоре, однако, настала очередь самого Я.М.Фишмана, это случилось в конце апреля 1937 года. В отличие от своего шефа М.Н.Тухачевского, Я.М.Фишман расстрелян не был (17133).

31 января 1937 вышел приказ НКО № 007. О переименовании эсминца Северной военной флотилии «Рыков» и форта «Бухарин» Ижорского укрепленного района КБФ на «Валериан Куйбышев» и «Красногвардейский» (15247).

За рубежом:

31 января в 1937 году первый полёт самолёта-эталона «Vultee» «V-11», собранного в США для СССР. Лицензия на выпуск этого легкого бомбардировщика-штурмовика приобретена в 1936 году. Американская сторона предоставляла рабочие чертежи, спецификации, различные инструкции и описания, ведомости материалов и покупных изделий, документацию по станкам и технологическим процессам, данные летных и наземных испытаний самолета, продувок в аэродинамических трубах, материалы по расчетам на прочность, более 300 фотографий деталей, узлов и агрегатов в разных стадиях изготовления. Отдельными приложениями предусматривалась покупка образцов самолета, деталей, узлов и агрегатов для развертывания серийного производства. Впоследствии договор дополнили пунктом о переводе всех чертежей в метрическую систему. Было куплено два полностью собранных образца-эталона. В СССР выпускался под наименованием БШ-1 (15026).

31 января 1937 г. на совещании у главы Субсекретариата авиации Испанской республики полковника Комачи решался вопрос о выборе определённого типа истребителя. Французский представитель, технический директор компании «Эр Франс» господин Сэр предлагал лицензию на истребитель Блерио-Спад 510. При этом оговаривались всевозможные льготы, послабления и гарантировалась безграничная благосклонность французского правительства.

Отметим, что на тот момент в Испании уже имелись лицензии и рабочие чертежи на голландский Фоккер О.ХХ\ и английский Хаукер «Фьюри». Тем не менее, ни наличие этой документации, ни французские посулы не заинтересовали испанскую сторону. Выбор сделали в пользу советского истребителя И-15.

Решение строить именно эту машину появилось не случайно и не вдруг. Весь январь по республиканской территории разъезжали представители советской авиапромышленности. Инженеры Абрамов и Стоклицкий обследовали 16 заводов, оценили запасы материалов и наличие оборудования, общее настроение пролетариата - последнее оценивалось, как немаловажный фак-тор. В частности, для повышения производительности труда на авиационных предприятиях предлагалось подённую оплату заменить сдельно-прогрессивной (такая система уже применялась в Советском Союзе).

Выбор остановили на заводе 5АР-3 в Реусе, который ранее неплохо справлялся с ремонтом самолётов «Бреге». Вторым вариантом стал завод в местечке Сабадель под Барселоной (это предприятие потом назвали ЗАР-З/16). Там работала группа немецких инженеров во главе с Антонио Раабом, которая пыталась наладить авиационное производство, включая выпуск истребителей.

По мнению наших специалистов, это была предприимчивая и весьма экзотическая команда. Вся система снабжения основывалась на ловких агентах, контрабанде и взятках. Трубы и металл привозили из Австрии, дюраль и электрон - из Афин и, частично, из Парижа, фанеру и дерево - из Франции, пулемёты «Виккерс» - прямиком из Англии, моторы шли от французов и американцев, в последнем случае их переправляли через Мексику. Хотя Рааб так и не успел построить ни од-ного самолёта, однако сумел собрать опытных специалистов и подготовить производственную базу.

Результаты проведённой работы говорили за то, что через пять-шесть месяцев выпуск И-15 вполне можно освоить. Определили количество машин в первом заказе - 300 экземпляров. Уже в феврале из СССР начали поступать техническая документация и чертежи.

Первые пять И-15 завод 5АР-3 в Реусе произвёл в августе 1937 г. В сентябре было поставлено девять самолётов, в октябре - от семи до десяти, в ноябре - 10, в декабре -11. Всего до конца года предприятия в Реусе и Сабаделе выпустили более 40 новых машин.

Относительно комплектации И-15 испанской постройки существуют разные мнения. Многие авторы утверждают, что на них ставили как «Циклоны» американского производства (причём не только модификации РЗ, но и более позднего выпуска, с большей мощностью и лучшими высотными характеристиками), так и советские М-25 и М-25А. Приборы были разные - французские, английские, немецкие и советские. Истребители могли вооружаться и пулемётами «Виккерс» (калибра 7,69 мм), и советскими ПВ-1, которые зачастую брали с разбитых машин. В общем, что раздобыли, то и поставили.

Выпуск И-15 продолжили в 1938 г. Так, в январе сдали 16 истребителей. Всего на испанских авиазаводах до конца года построили 213 И-15, ещё 24 - в январе 1939 г. Общее количество изготовленных (правильнее сказать, планёров, а не полноценных самолётов) - 237 экземпляров. Из этого числа 96 машин с ноября 1938 г. по январь 1939 г. не были стопроцентно обеспечены двигателями и оборудованием.

Недостроенные и недоукомплектованные И-15 после капитуляции республики достались франкистам вместе с выпускавшими их предприятиями. В течение пары лет весь имевшийся задел был использован, бипланы пополнили ВВС новой Испании (12261).

Авиапромышленность:

В конце января 1937 г. на заводе N 135(Харьков) провели испытания самолета ИП-1 конструкции Д.П.Григоровича (с изменением конструкции И.Г.Неман, применительно Неман беру по книге В.Б. Шаврова т.к. в других источниках фамилия И.Г. Нейман ), вооружение- шесть пулеметов. Первый конфликт Немана с ГУАП по конструкции самолета. Неман был профессором ХАИ, возглавлял кафедру самолетостроения и начал практически работать в ГРОСС КБ К.А.Калинина, собрал собственное КБ из преподавателей и студентов. В 1932-36гг были построены самолеты ХАИ-1(1932г), ХАИ-4(1934г), ХАИ-2,3,5,6 (1936 г.) (11641)..

В конце января 1937 начались испытания легкого самолета (конструктор А.С.Яковлев) АИР-14 с закрытой кабиной- летали многие известные летчики. После ареста А.И.Рыкова у Яковлева пропадет желание называть свои самолеты в честь кого-то (11641).

В конце января 1937 была подготовлена:

“Справка

1. 5/1 при посадке Калилеца с плюхом, оказалось (на пр. стороне) трещина фанеры лонжерона плоскостей в узле крепления шасси.

С-т был просмотрен в нескольких мест, (снято крыло, вскрыт лонжерон) и поставлена в месте трещины, новый усиленный кусок фанеры.

2. Повидимому, 17/1 начнут летать.

3. Динамо отремонтировано — счет будет представлен.

Примечание: записано 17/1 со слов т Грибовского и Баранова.

Р.S.

1. В Горьком уже готов 2ой экз-р с некоторыми усовершенствованиями.

II т. (фамилия неразборчива) мне говорил, что недостаточное количество масла учавствует в циркуляции, почему быстро реагирует на нагрев и все дело спасает только чуткость радиатора.

III Статиспытания крыла задерживает.

(Аноним)” (10715).

За рубежом:

К концу января 1937 года в составе К/88 (Бомбардировочная группа из трех (позже четырех) штаффелей, на вооружении Ju.52/3m) числилось 26 Ju.52 и два Не.70. Летчики К/88 под командованием майора Роберта Фухса на двадцати «Юнкерсах» прибыли в Испанию первыми. Личный состав был набран из состава I./KG 153, II./KG 155 и I./KG 253. Добирались они окружным путем из Грейсвальда через Рим и Меллилью в Испанское Марокко, а оттуда — в Севилью (22950).

Авиапромышленность:

С января 1937 года серийно выпускался бомбардировщик Ильюшина ДБ-3. Наряду с бомбардировщиком СБ к началу Второй мировой войны он составлял костяк советской бомбардировочной авиации. Морально устаревший к началу Великой Отечественной войны, тем не менее, он не имел своего преемника, а потому его выпуск продолжался вплоть до начала 1945 года (Котельников В. Бомбардировщики Второй мировой войны. С. 2.). ОКБ-39 продолжало модернизировать ДБ-3. Самолет ЦКБ-30Ф начал разрабатываться с середины 1938 года. От серийных ДБ-ЗБ он отличался внешне, в первую очередь, новой носовой частью веретенообразного очертания с обширным остеклением. В самом носу в шаровой установке стоял пулемет ШКАС. Моторы М-88 с совершенно новыми капотами типа «Ф», новое шасси, протектирован-ные баки, широкое применение штампованных деталей - таков был перечень основных изменений, отличавших эту машину от более ранних модификаций. В состав радиооборудования на всех ДБ-ЗФ (так с середины 1940 года во всех документах именовались теперь новые бомбардировщики Ильюшина независимо от марки мотора) пытались включить радиополукомпас РПК-2. Реально же их получали 20 - 30% выпускаемых машин (в зависимости от завода изготовителя) - сказывался лимит поставок РПК-2 от радиопромышленности. То же самое происходило и с автопилотами АВП-12 - копией американского «Сперри», а также с системой слепой посадки «Ночь» - количество оборудованных ими машин оказалось весьма незначительным. К началу 1941 года ДБ-3 в значительной мере уже исчерпал свой потенциал. В связи с этим была сделана ставка на перспективные машины нового поколения ДБ-4 Ильюшина и ДБ-240 Ермолаева, который впоследствии был переименован в Ер-2. Поэтому первоначальный проект плана от 11 ноября 1940 года на 1941 год предусматривал выпуск 1480 ДБ-240 и всего 350 ДБ-ЗФ (в Комсомольске). Примечательно, что на ДБ-240 хотели перевооружить 24 авиаполка с машин Ильюшина, однако трудности с освоением бомбардировщика Ермолаева заставили всего лишь через месяц кардинально изменить эти цифры на 100 ДБ-240 и 750 ДБ-ЗФ. Что же касается ДБ-4, то он вышел на заводские испытания только в октябре 1940 года и страдал различными конструктивными недостатками, поэтому его даже не стали выставлять на госиспытания. Ер-2, также обладая множеством недостатков, тем не менее, стал выпускаться в больших количествах. В строевые части он попал уже после начала войны с Германией, в июле 1941 года. В Воронеже выпуск ДБ-ЗФ полностью прекратили в апреле 1941 года, а в Москве - к маю. Производство этих самолетов к началу войны с Германией продолжалось только на заводе № 126 (Котельников В., Морозов М. «Незаконнорожденный» бомбардировщик. ДБ-ЗФ, он же ДБ ЗМ. С. 16-21.).

К началу Великой Отечественной войны около 85% парка дальнебомбар-дировочной авиации составляли самолеты ДБ-3 разных модификаций. Оставшаяся часть приходилась на ТБ-3. Новые ТБ-7 и Ер-2 в войска только начинали поступать и на вооружении их насчитывались единицы. Около половины самолетов ДБ-3 в западных округах относились к модификации ДБ-ЗФ. К этому времени была проделана серьезная работа по ее совершенствованию - сам самолет и его моторы стали надежнее, вооружение - совершеннее, значительное их количество было доработано - установлены усиленные бензобаки, новые выхлопные коллекторы, лобовые жалюзи. С другой стороны, к сожалению, несмотря на то, что с момента окончания войны с Финляндией прошло уже более года, ее уроки не были до конца «материализованы» - далеко не все самолеты получили люковые пулеметные установки, причем меньше всего их было установлено на ДБ-ЗФ первых серий. Из оставшихся модификаций ДБ-3 основная доля приходилась на ДБ-ЗБ с моторами М-87, самолетов же с двигателями М-85 и М-86 оставалось очень мало (Котельников В., Морозов М. «Незаконнорожденный» бомбардировщик. Совершенствование в годы войны. С. 22.) (11710,434).

В январе 1937 г. новый вариант эскизного проекта Иванова Н.Н.П. создавался с тем же М-34ФН, но затем был переработан под менее мощный, но зато более легкий мотор М-62, первые экземпляры которого ожидались к середине 1937 г. Этот вариант проекта был готов в мае 1937 г. Самолет имел длину 9,4 м, размах - 14 м. Он мог достичь у земли максимальной скорости 370 км/ч, на высоте 4330 м - 427 км/ч, на высоте 5000 м - 406 км/ч (421 км/ч на форсаже). Существовал разработанный в то же время проект “Иванова” с мотором М-88 (максимальная скорость 450-470 км/ч), но его реализацию решили отложить на более позднее время, так как М-88 мог появиться не ранее середины 1938 г. Самолет изначально создавался как многоцелевой, т.е. способный выполнять разнообразные задачи при минимальном переоснащении, а все модификации должны иметь значительное число унифицированных узлов, агрегатов. В окончательном варианте “Иванов” планировалось строить и применять в следующих основных модификациях: разведчик (“Иванов-3”, взлетный вес 3214 кг), бомбардировщик (“Иванов-2”, взлетный вес 4360 кг), истребитель сопровождения (“Иванов-4”) и штурмовик (“Иванов-1”). В двух последних модификациях к вооружению добавлялось две пушки ШВАК с 250 снарядами на каждую пушку, взлетный вес составлял 4100 кг. В целом, “Иванов” Н.Н.Поликарпова по сравнению с конкурирующими проектами Сухого и Немана был проще в производстве и имел лучшие данные. Впервые в отечественной практике в лонжеронах крыла применили открытые стальные термически обработанные профили. Между элеронами размещались щитки Шренка. Дюралевые листы обшивки крыла стыковались на подкладках-полосках, что обеспечивало ее гладкость. Фюзеляж представлял собой выклеенный из березового шпона деревянный монокок. Двухместная кабина была прикрыта большим фонарем с экранированной турелью. Бомболюк закрывался оригинальным устройством: дюралевые панели, скрепленные полотном, скользили по направляющим; все это напоминало шторку-затвор фотоаппарата; в целом, устройство работало надежно, серьезных нареканий на работу механизма открытия бомболюка во время испытаний не было. Система уборки шасси - пневматическая. Стандартное вооружение состояло из четырех синхронных пулеметов ШКАС, одного на турели и одного в нижней люковой установке. Предусматривалась замена турельного ШКАС на крупнокалиберный БТ. Как отмечалось выше, в вариантах штурмовика или истребителя сопровождения в крыле вне диска винта устанавливалось две пушки ШВАК или два крупнокалиберных пулемета БК. Внутри фюзеляжа размещался бомбоотсек на 400 кг бомб, еще 500 кг подвешивалось под крылом. Кок большого размера закрывал ступицу винта изменяемого шага ВИШ-6. Основные элементы конструкции выполнялись с широким использованием литья, штамповки, проката, профилей. Во многом на технологию самолета оказало влияние детальное знакомство с “американской” технологией изготовления самолета ПС-84. Самолет рассчитывался на перегрузку в 11 единиц. Проект высокоплана также не забросили. К маю 1937 г. на его основе разработали проект артиллерийского корректировщика с мотором М-62, получившего обозначение АК-62, и практически одновременно с ним - корректировщика с двигателем М-88. Шасси предполагалось неубираемым. На основе этой машины планировалось создать и самолет-торпедоносец. Однако возможности для реализации проектов машин семейства “Иванов” и АК-62 не было. Завод № 84 выпускал остро необходимые стране пассажирские и транспортные самолеты ПС-84 (позже получившие обозначение Ли-2). Они представляли собой лицензионное воспроизведение известной американской машины Дуглас ОС-3. Главную роль в переработке ее конструкции под наши стандарты и выпуске необходимой документации сыграл В.М.Мясищев. Но в 1937 г. его репрессировали, а опытное КБ Мясищева закрыли. Производство завода № 84 ориентировалось на постройку цельнометаллических самолетов по передовой тогда американской технологии с широким использованием литья, открытых профилей, плазово-шаблонного метода. Естественно, что самолеты смешанной конструкции (“Иванов”, АК-62) в эту технологию не вписывались, хотя Поликарпов и использовал в конструкции “Иванова” многие положительные наработки технологии ПС-84 (литье, открытые профили и др.). Опытного производства завод не имел, а в серийных цехах основного производства Поликарпову с большим трудом удавалось размещать заказы, что отрицательно сказывалось на сроках (10667).

В январе 1937 изготовление деревянных фюзеляжей, крыльев и оперения головной серии Р-10, которую делали на 135 заводе, передали в ЦОМ ХАИ, а через месяц ЦОМ ввели в штат 135 завода (1368,21).

В январе 1937-го изготовление деревянных фюзеляжей, крыльев и оперения головной серии разместили в ЦОМе ХАИ, где имелись мастера и рабочие с опытом деревянного самолетостроения. Через месяц ЦОМ ввели в штабы ОКО-135. Для организации деревообрабатывающих цехов в феврале на завод приехала группа специалистов Всесоюзного института авиационных материалов. Во главе заводского цеха окончательной сборки Неман поставил опытного инженера и специалиста по деревянным конструкциям А.А.Лазарева. Проводимая реконструкция не могла не отразиться на сроках сдачи заводом самолетов. Последний лист комплекта серийных чертежей Р-10 передали в производство только в начале марта (11456).

В январе 1937 г. на одном самолёте Р-Зет испытали новый пропеллер ВАРШ, спроектированный в КБ-2 под руководством А.Г. Бас-Дубова. Это был винт-автомат с гидравлическим управлением шагом. Несмотря на большую сложность, он был всего на 5 кг тяжелее штатного. С 13 января на самолёте летал лейтенант Савкин. Испытания проводились на лыжах. Новый винт обеспечил существенный прирост скорости: более 25 км/ч у земли и свыше 40 км/ч на высоте 7000 м. Значительно улучшилась скороподъёмность, разбег сократился примерно на 40%. С новым винтом совершили 21 полёт (общей продолжительностью 16 ч). Но надёжность винта КБ-2 сочли неудовлетворительной, и на серийных Р-Зет его применять не стали (11995).

В январе 1937-го летчик В.В.Шевченко на облегченном одноместном варианте Р-Зет с лыжным шасси поднялся на высоту свыше 9000 м, открыв тем самым серию высотных полетов. В одном из них, 8 марта, он забрался на 11000 м, что стало рекордом для машины. В мае лыжи заменили на колеса, но перекрыть мартовское достижение не удалось (3175,16).

В январе 1937 был готов эскизный проект самолета С Болховитинова, но в марта 1937 Отдел Болховитинова был переведен на завод 124 и проработка проекта С затянулась (1192,16).

В январе 1937 года 10 самолетов И-16 с звеньеулавливателями были отправлены в Красногвардейск (ЛВО) для войсковых испытаний. Войсковые испытания были закончены к 4 марта 1937 года (3959, 38-53).

В январе 1937 представил на испытания шестипулеметный ИП-1 с завода 135 в Харькове под номером 034 с низкорасположенным оперением. И.Г.Неман оспорил мнение ЦАГИ, поддержанное зам. нач. ГУАП А.Н.Т., отстаивающих вариант Д.П.Григоровича - форкили (97,23).

В январе 1937 года была подготовлена справка:

БОК-1 стратосферный самолет (экспериментальный)

Еще в 1931 году Бюро особых конструкций поставило одной из своих основных задач создать самолет, который был бы приспособлен к длительному полету на любой высоте, какую только может обеспечить винтомоторная группа.

В основу аэродинамических форм стратоплана Бок-1 был взят самолет типа АНТ-25, рекордный на дальность, но другие задачи, которые ставились перед стратосферным самолетов заставили пересмотреть всю конструкцию самолета.

Крыло имеет три лонжерона. Крыло обшито гофром. Для улучшения аэродинамики крыло поверх гофра обшито тонким перкалем.

Цельнометаллический из кольчугалюминия фюзеляж типа монокок состоит из четырех частей. В центральную часть фюзеляжа вкладывается сверху герметическая кабина.

Неубирающееся шасси.

Мотор АМ-34 РН. Мотор полностью закапотирован.

Наибольшие трудности представило создание герметической кабины для экипажа, состоящего из летчика и наблюдателя.

Герметическая кабина овальной формы в сечении выполнена в виде отдельной от фюзеляжа конструкции. Кабина обшита листовым кольчугалюминием толщиной 2 мм. После длительных изысканий было установлено, что двухрядный заклепочный шов, промазанный перед заклепкой свинцовыми белилами дает полную герметичность соединения листов в флянце. Вход в кабину осуществляется через герметически закрывающийся люк, расположенный в задней части кабины. Верхняя половина кабины утеплена слоем войлока, который размещен на наружной поверхности кабины и прикрыт капотом центральной части фюзеляжа. Нижняя часть кабины обдувается теплым потоком воздуха, который подогревается проходя через водяной радиатор.

Кабина имеет семь окон: пять в передней части кабины против летчика и два в задней – у наблюдателя.

Стекла толщиной 15-16 мм термически обработанные, чтобы выдерживать разность давления в кабине и вне.

Для устранения запотевания в окна вставлены вторые тонкие стекла толщиной 3-4 мм. Эти вторые стекла с внутренней стороны обдуваются потоком воздуха, направляемого с помощью труб от вентилятора. Пространство между стеклами осушается веществом поглощающим влагу (хлористый кальций с селикогелем).

Самолет был спроектирован в 1931 году еще в бытность Бюро в ЦАГИ, там же в конце 1932 года началась его постройка. С февраля 1933 года производство продолжалось на заводе № 39 им. Менжинского, куда было переведено Бюро.

В июне 1934 года Бюро особых конструкций перешло на завод 3 35, где был создан опытный цех и где в основном и была закончена постройка самолета.13 декабря 1935 года под управлением летчика Петрова при наблюдателе ведущем инженере Каштанове Н.Н. был совершен первый полет.

Серия последующих полетов, проведенных в 1936 году показала полную управляемость самолета и хорошую его устойчивость в полете.

25 июля 1936 года самолет под управлением летчика Стефановского П.М. при наблюдателе ведущем инженере Каштанове Н.Н. достиг высоты 10975 м. Самочувствие экипажа было хорошее.

Войлочная обшивка кабины помимо тепловой изоляции в значительной степени является и звуковой изоляцией от шума мотора, благодаря чему в кабине во время полета экипаж может свободно вести разговор между собой без всяких переговорных приборов.

По окончании заводских летных испытаний самолет перелетел из Смоленска в Москву, где прошел госиспытания в НИИ ВВС.

В ближайшем будущем ожидается получение для самолета мотора АМ-34 с турбокомпрессором.

Аэродинамический расчет самолета с этим мотором дает потолок порядка 15000 м.

В настоящее время БОК строит самолет рекордный на высоту БОК-7, в котором герметическая кабина составляет одно целое с центральной частью фюзеляжа (7851).

В январе 1937 года последняя “Савойя” С.55 числилась за ДВУ, но уже весной ее списали. В акте записано: “Выбыл за износом и снятием с эксплуатации.”. Так закончилась история пяти “Савой” (5486,6).

С января 1937 началась реализация договора с фирмой Глен Мартин, заключенного 12 сентября 1936, путем отправки первой партии инженеров (2405,91).

В январе 1937 года наш единственный DC-2 с бортовым обозначением М-25, который поступил в эксплуатацию на линиях "Аэрофлота" и затем начал работать на трассе Москва-Прага вместе с двумя отечественными ПС-9, сдали в аренду советско-германскому обществу "Дерулюфт", эксплуатировавшему его на линии Москва-Берлин. В "Дерулюфте" DC-2 служил до конца марта 1937. Затем он опять вернулся па линии "Аэрофлота" (3457,50).

В январе 1937 Ю-52, захваченный в конце 1936 в Испании, находился под Москвой, на аэродроме НИИ ВВС. Машина у нас получила маскирующее обозначение ДБ-29 (или ДБ-29 - ЗМ-БМВ). Лежал снег, и к самолету стали приспосабливать лыжи от ТБ-1. После пробного полета пришлось усилить амортизаторы. К 10 марта на "юнкерсе" выполнили уже пять полетов.

Ведущим летчиком назначили капитана Стефановского, с ним летали также военинженер 3-го ранга Антохин и капитан Дацко. Кроме них, "юнкерc" опробовали более десятка пилотов, включая начальника НИИ комдива Бажанова. Всего на машине было совершено 70 полетов общей продолжительностью 32 ч 45 мин.

Испытания закончились в мае. В целом самолет признали устаревшим. Хотя на малых высотах ДБ-29 немного превосходил по скорости и скороподъемности ТБ-3 с моторами М-34РН, для современного бомбардировщика его летные данные посчитали недостаточными. В то же время отметили простоту пилотирования, доступность машины для летчиков ниже средней квалификации. В отчете записано: "Самолет обладает очень большой надежностью и очень прост в эксплуатации как на земле, так и в воздухе".

"Юнкере" можно было быстро разобрать на узлы, многочисленные лючки обеспечивали доступ к деталям, которые следовало проверять, регулировать или смазывать. Бензобаки легко вынимались из крыла через большие люки. На заправку машины горючим уходило всего 15 мин, а маслом - еще меньше. При необходимости бензин быстро сливался в полете через специальные клапаны. Чтобы брызги не попали на крыло, под горловинами при этом вываливались брезентовые рукава. Вообще на "юнкерсе" нашли 55 новинок, которые сочли полезными для отечественного самолетостроения. Отметили удачную конструкцию сварных бензобаков, колеса и их тормоза, амортизаторы шасси, многие элементы электрооборудования.

Обороноспособность бомбардировщика проверяли воздушными боями как с истребителями, так и с бомбардировщиками СБ и ДБ-3. Все они без труда могли догнать тихоходную и не очень-то маневренную машину. У "немца" было много не простреливаемых ракурсов, с которых его можно было атаковать. Вооружение "юнкерса" в целом сочли полностью устаревшим.

Вывод испытателей гласил: "Несмотря на устарелую конструкцию самолета в целом, заслуживает особого внимания".

После испытаний начальник ВВС Алкснис отдал распоряжение: "Самолет сохранить как экспонат для дальнейшего изучения его работниками серийных самолетостроительных заводов и конструкторами этих заводов..." Машина поступила на завод № 156 в Москве, где ее разобрали, обмерили и тщательно изучили.

Пассажирские Ю-52 в Москве были не в новинку - они регулярно совершали посадки на Центральном аэродроме. Военные же машины вновь встретились нашим красноармейцам в Польше. Одну из них наши механики даже самостоятельно разобрали перед тем, как вернуть немцам (21550).

С января 1937 в НИИ ВВС испытывалась система буксировки планера ГN-8 Г.Ф. Грошева, предназначенного для оперативной переброски наземного личного состава. Получилось неплохо, но гос. испытаний и серии не было (191,30).

В январе 1937 закончились заводские испытания десантного планера ГN 8 Г.Ф.Грошева, построенного по заказу ВВС КА в качестве грузового для перевозки техсостава, грузов, имущества, которые проходили с ноября 1936 по. Должен был буксироваться И-5 и И-15 со скоростью 220-250 км/час. Начались гос. испытания в НИИ ВВС, но в серию не пошел, так как транспортных возможностей не хватало (94,39).

В январе 1937 г. после небольших заводских испытаний планера Г № 8 в ноябре, он был передан в НИИ ВВС для проведения государственных испытаний. Испытания проводил летчик П.Ф. Павлов, буксировки выполняли самолеты Р-5, И-5 и И-16. В серию планер не передавался — военные утратили к нему интерес, да и транспортные возможности Г № 8 были невелики.

После постройки Г № 8 в разработке транспортных планеров в СССР наступил перерыв до 1940 г. Мы можем говорить о завершении первого этапа в создании транспортных планеров в СССР. Частично это объясняется отсутствием единого мнения в авиационном сообществе о дальнейших путях развития грузовых авиационных перевозок. Одни настаивали на применении классических грузовых самолетов, другие говорили о выгодности применения тихоходных мотопланеров (планерлетов — по терминологии тех лет), третьи доказывали преимущества дирижаблей. Как бы там ни было, развитие транспортных планеров (у нас в стране) приостановилось. В начале 1939 г. был закрыт Планерный завод Осоавиахима, бывший центром планеростроения в СССР. Завод передали профессору В.И. Левкову для постройки аппаратов на воздушной подушке. Большинство конструкторов разошлись по другим коллективам и занялись самолетной тематикой. Основные данные транспортных планеров, созданных в период 1930—1936 гг., приведены в таблице

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПЛАНЕРОВ, СОЗДАННЫХ В СССР В ПЕРИОД 1930-1936 гг.

| Типы планеров Характеристики | Г-31 (Г-63) «Яков Алкснис» | Грошев — Г № 4 | Грошев — Г № 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата первого вылета | Октябрь 1932 г. | Август 1934 г. | Ноябрь 1936 г. |
| Общее число построенных планеров, шт. | 2 | 1 | 1 |
| Длина, м | 12,37 | 8,95 | 7,5 |
| Размах крыла, м | 28 | 18,7 | 13,6 |
| Высота, м | 3,3 | 2,2 | 1,9 |
| Площадь крыла, кв. м | 67,6 | 27,5 | 15,2 |
| Вес пустого планера, кг | 1289 1490 (2-й экз.) | 492 | 460 |
| Вес взлетный, нормальный, кг | 3000 | 892 | 900 |
| Нагрузка на крыло, кг/кв. м | 44,4 | 32,4 | 59,2 |
| Экипаж: пилоты + десантники | 1(2)+16 | 1+4 | 1+3 |
| Макс, скорость буксировки, км/ч | 150 | 150 | 250 |
| Скорость взлетная, км/ч | «75 | «72 | «115 |
| Скорость посадочная, км/ч | 67 | 66 | 90-100 |
| Макс, аэродинамическое качество | 28,6 | 16,3 | 17 |

(12300).

В январе 1937 года с личного одобрения И.В. Сталина комиссия во главе с директором московского авиамоторного завода № 24 И.Э. Марьямовым отправилась в Париж, Лондон и Прагу. Очевидно, не только Яковлеву были нужны импортные моторы.

Вояж оказался вполне успешным, и 23 апреля 1936 года вышло постановление СТО № 97сс «О покупке самолетов и моторов во Франции и Англии». Предложения Комиссии Марьямова о покупке лицензии на семейство моторов «Рено» утверждались, при этом ей дополнительно предлагалось купить лицензию и техпомощь на пять типов самолетов фирмы «Рено-Кодрон» - «в случае подтверждения данных самолетов, заявленных фирмой Рено-Кодрон». Для этой цели комиссия Марьямова усиливалась работниками самолетных заводов. Персонально в постановлении упоминались А.С. Яковлев и В.К. Таиров, а также летчик-испытатель П.Я. Федрови. Выезд самолетчиков планировался не позднее 10 мая.

Контракт с «Рено» и ее дочерней фирмой «Кодрон» в конце концов подписали, правда, приоритеты у военных к этому моменту здорово помялись. Потери самолетов в ВВС стали превышать разумные пределы. Легкомоторные истребители на время утратили актуальность (19938).

В январе 1937 г. дизель АН-1А прошел 100-часовые госиспытания, на которых развил максимальную мощность 913 л.с. (9035).

В январе 1937 г. АН-1А прошел госиспытания (100 ч), показав мощность 900/913 л.с. Изготовлена малая серия в мастерских ЦИАМ. АН-1А, модифицированный вариант 1936 г. с одно скоростным ПЦН. Проектировался и доводился под руководством Чаромского, после ареста последнего — Ф.Я. Тулупова. Форсирован по оборотам. Мощность 850/900 л.с., вес 1040 кг. Первый раз выставлялся на госиспытания в 1936 г., но неудачно. В начале 1937 г. испытывался на ТБ-ЗД (испытания закончились катастрофой) (11852).

В январе 1937 А.Н.Т. подготовил справку о состоянии развития авиадизеля АН-1 в ЦИАМе

1. Дизель АН-1 построен в ЦИАМ"е и пришел первые государственные испытания в октябре 1935 года со следующими данными:

| взлетная мощность | 800 л .с. |
| --- | --- |
| номинальная мощность на высоте 3.000 м. | 750 л.с. |
| надежность работы | 50 час. |

2. В 1936г. двиг. прошел летные испытания /государствен./, на самолете типа РД.

3. В 1936г. проведена работа по дальнейшему развитию мотора в результате чего выпущен и прошел государственные испытания мотор АН-1А со следующими данными.

| взлетная мощность | 900 л.с. |
| --- | --- |
| номинальн. мощность по высоте 3.000м. | 750 л. |
| надеяность /длительность работы между переборками/ | 100 час. |

Выпущена серия в 12 моторов АН-1 и производится установка их на самолет ТБЗ и на РД

4. В 1937 году проводится работа по дальнейшему совершенствовании мотора на 1.1-38 г. намечен выпуск дизеля АН-1Г снабжаемого редуктором и турбокомпрессором со следующими данными:

| взлетная мощность номинальная | 1100 л.с. |
| --- | --- |
| мощность на высоте 5.000 м. | 1000 л.с. |

Первый экземпляр этого мотора построен и находится на не пытании.

5. В 1937г. проводится работа по выпуску морской модификации этого мотора для установки на торпедном катере со сроком выпуска 1.1-38г. (2149,191).

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА и НАЧАЛЬНИКУ Г. У. А. П. тов. КАГАНОВИЧУ.

Докладываем, что авиадизель .АН-1 заводом № 18 установлен на самолет-РД № 8 и 19/Ш начались летные испытания этого самолета на аэродроме завода. За истекший период было совершено 4 полета общей продолжительностью I час.30 мин, в том числе один полет продолжительностью 50 мин. до высоты 3000шт.

Эти первые полетные испытания показали:

I. Никакой разницы в управлении самолета РД с авиадизелем АН-1 по сравнению с РД с мотором М-34Р нет.

2. Двигатель АН-1 на самолете работает на всех режимах к при всех положениях самолета и плавно и хорошо. Вибраций до 1450-1500 об/мин, не наблюдалось.

3. Запуск подогретого двигателя осуществляется легко (запускается с одного оборота).

4. Самолет рулит при 800-1000 об/мин, мотора при плохом состоянии аэродрома (вязкий грунт).

5. Разбег самолета при нагрузке 5200 кгр. составлял 8 сек.

Первые полеты производились при неиспользованной полной мощности ротора, двигатель был задросселирозан до 1450 об/мин.- 1500 об/мин, и при этих оборотах ка высоте 3000 метров самолет показал скорость 125-135 клм/час по Сафу.

Испытания на максимальную скорость будут проведены при дальнейших полетах.

Испытания- на земле и в полете показали некоторые недостатки, а именно:

I. На земле ниже 500 об/мин. с неполными баками топливная помпа не подает.

2. При температурах - 20 отмечено загустевание топлива.

3. В кабину летнаба и второго пилота попадают отработанные газы, так как выхлопной коллектор временно решено было не ставить.

4. Установленные радиаторы, рассчитанные для М-34, для данного двигателя чрезмерно велики;

В процессе дальнейших испытаний эти дефекты будут устранены. В данное время летные испытания прекращены из-за повреждения лопастей винта и будут возобновлены 28-29 марта.

Первый опыт полета дает нам основание считать, что предварительные расчетные данные самолета РД с мотором АН-1 соответствуют действительности и самолет с этим котором имеет лучшие данные, чем с мотором М-34Р, что об"ясняется в основном его большей мощностью на высоте и меньшими расходами топлива. не говоря об остальных преимуществах с в оке таенных дизельному мотору .работающему на тяжелом топливе.

Но самолет РД с мотором АН-1 как и с мотором М-34Р имеет очень ограниченное военное применение и не может полностью использовать всех преимуществ данного мотора.

В то-же самое время предварительные расчеты. самолета ТБ-3 с мотором АН-1, про веденные заводом № 18. показывают, что в этом случае имеется возможность получить самолет имеющий большое военное значение с данными не уступающими мотору М-34РД.

Так, в случае установки дизеля АН-1, самолет ТБ-3 дает скорость - 270-275 _к;;л/час и увеличивает радиус действия за счет экономии топлива.

Несмотря на то, что самолет ТБ-3 с дизелем будет весить на одну тонну более чем ТБ-3 с М-34РН он при полете на дизелях за счет меньшего расхода топлива через 5 часов полета оправдывает увеличенный вес и дает следующую экономию в полетном весе:

| через 10 часов полета | 800 кгр. |
| --- | --- |
| 15 | 1700 кгр. |
| 20 | 2600 кгр. |

Это дает возможность либо при одинаковой дальности соответственно повысить бомбовую нагрузку, либо увеличить радиус действия при одинаковой нагрузке.

Будучи твердо убеждены в огромном военном значении дкзель-кого мототза .для тяжелых дальних машин. мы считаем необходимым всемерно форсировать установку и внедрен ле в сер кеном производстве мотора АН-1 на самолет ТБ-3. Это наше убеждение подкрепляется последними сведениями о широком строительстве авиадизелей в Германии, где фирма Юнкерс получила заказ от правительства на изготовление 700 дизелей ЮМО-5 в текущем году для военной авиации.

На основании вышеизложенного просим Вас:

1. Учитывая опыт завода и- 16 по установке дизеля на самолет РД поручить ему произвести просчет, проектирование, установку и испытание самолета ТБ-3 с четырьмя моторами АН-1.

2. Передать заводу №- 18 в апреле для этой цели с завода № 22 одну из серийных машин ТБ-3, принятых военной приемкой.

3. Обязать завод № 24 к 1-му июля используя помощь поставить заводу № 18 4 мотора АН-1 с втулками винта.

4. Обязать ЦАГИ спроектировать, а заводу № 28 к 1/У1 изготовить 5 комплектов металлических лопастей под трех лопастную втулку мотора.

При этих условиях считаем реальным выпуск в полетные испытания самолет ТБ-3 с четырьмя моторами АН-1 в июле месяце (2149,200).

ОТЧЕТ ИСПЫТАНИЯ САМОЛЕТА Р.Д.Д. № 188 С АВИАДИЗЕЛЕМ АН-1 ЦИАМ № 8

11 и 15 марта:

Произведены две рулежки . После устранения всех дефектов на самолете , замены рессоры нагнетателя доломанной при рулежке 15 марта, 20 марта был совершен первый полет.

Первый вылет.

На земле при полном открытом топливном секторе до упора и при показаниях Рк 1000 мм., двигатель давал 1320 об./мин. Нагрузка самолета равнялась 1200 кгр., полетный вес 5240 кгр..

При вязкой почве аэродрома руление производилось на 800-1000 об.м. Во время рулежки двигатель.работал хорошо, ни каких перебоев замечено не было. На минимальных, максимальных оборотах, при положении топливного сектора на упорах ограничителя замечено незначительное запаздывание оборотов в отношении сектора, при сбавленни оборотов от 800 до 400, при увеличении от 1300 до 1380 об./мин.

Взлет произведен нормально. Разбег 15 секунд;: отрыв самолета при 100-110 к/ч. и 1420 оборотов двигателя. На разбеге и наборе высоты, самолет пришлось поддерживать правой ногой. Двигатель работал хорошо, во время полета и планирования двигатель работал так же хорошо . На 1300 об./мин. наблюдалась незначительная тряска приборной доски.

В полете туго ходят элероны и очень тяжело руль высоты ( все время давит на себя ). На планировании при убранном топливном секторе до удора двигатель давал 700 об./мин.. Посадка произведена нормально.

Начиная с 500 об. и меньше , топливная помпа перестает работать, приходится подкачивать топливным альвером. Напланровании,с меньшим числом оборотов чем 500,работа помпы не проверена.

Полет производился по кругу на Н 300 метрах Ро.= 747 мм. ветер 7 м/с.

Показания приборов были следующие:

Т выходящей воды ..........+ 75°С

Т _-«- масла ........+ 78°С

Т входящего масла .........+ 65

Р главной магистрали масла .....7 атм.

Р кулачковых валиков .........2 атм.

Р пяты нагнетателя ......... 0,5-0,6 кг/см2

Р в радиаторе на максимальных об. . . 0,8 кг/см2

Рк 1000 мм

Р топливо 2,5 - 3 атм.

В первом полете замеров скоростей не производилось . Весь поле выполнен на скоростях 120-130 к/ч. по Сафу.

Взлет 11 час. 15 мин. - посадка II час. 30 мин. Общая продолжительность полета 15 мин.

21 марта.

Выполнено три полета, из них 2 контрольно-тренировочных и один г лет на высоту 3000 м.

Оба контрольных полета ничего нового, по сравнению с первым полетом не дали, за исключением:

1. Было установлено, что тяжесть управления руля высота создаете балансиром ( слишком велико плечо ) .

2. Ход влеронов облегчен отпуском троссов.

3. На планировании У- 120 кгр./мт. в час, разкрутка винта достиг 250-300 оборотов, в следствии чего топливный сектор на планировании приходилось убирать за упор. С потерей скорости на пробеге, обороты резко спадали, до полной остановки винта (меньше 400 об./мин. положение сектора оставалось в положении планирования за упором 600 об.)

При пробе на земле непосредственно после посадки , двигатель работал хорошо отклонений в показаниях приборов не залечено.

В Ы В О Д Ы.

1. Никакой разнкцы в управления самолетом РДЦ АН-1 в сравне нии РД - М-34 нет.

2. Двигатель АН-1 установленный на самолете РД работет на вое режимах и при воед положениях самолета плавно и хорошо.

8, Неудовлетворительный монтаж топливной иомпы, на малых обор тах ( положение самолета три точки ) от 600 оборотов и ниже не рабо тает топливная помпа.

4. Еа морозе холодный двигатель не запускается , двигатель тр буется прогревать горячей вод*й ( не менее трех сливов ), после чег двигатель запускается с пол-оборота.

5. Повидимому слабым местом двигателя является рессора нагне тателя ( сломалась при рулежке в тяжелых аэродромных условиях - роз кая и частая перемена оборотов ).

6. Повидимому при данном винте создается на больших (1300-1380) и малых (800 - 400 ) оборотах запаздывание двигателя, возможно ,чг это запаздывание , является следствием не жесткости топливного сектора. На планировании излишняя раскрутка 250-300 об./мин.

7. Невидимому при низких температурах происходит загуогжааиме топлива в топливопроводах , вследсгвии чего помпа подает двигателю недостаточнее количестве топлива.

8. В кабинах летнаба и второго пилота попадают отработанные газы , летчики угарают (2149,200).

В январе 1937 года был частично пущен завод № 150 в Ступино

Новый, приспособленный на базе проекта электровозного завода

Характер производства – крупносерийное

Наименование производства – металлическое винтостроение и листопрокатное производство алюминиевых сплавов

Адрес: Ступино Московской обл., п/я 23

Строительство комбината ведется на базе запроектированного и частично отстроенного Электровозного завода, переданного в НКАП в марте 1936 года (9260).

В январе 1937 года были утверждены Технический проект и генеральная смета Комбината № 150 в составе следующих заводов:

1. Металлических винтов переменного шага с выпуском 38000 штук в год.

2. Самопусков различных систем, общим количеством 124000 штук в год.

3. Самолетов учебных и тренировочных – 1000 штук в год.

Производство винтов и самопусков было намечено замкнутым циклом с изготовлением на комбинате № 150 кузнечной заготовки и литья.

Производство самолетов осуществлялось с нормальной кооперацией со смежными заводами по моторам, приборам, колесам.

Комбинат начал свою производственную деятельность с 1 января 1937 года (выпуск винтов).

1937 и 1938 годы были периодом формирования Комбината № 150 как действующего предприятия авиапромышленности.

В эти годы винтовое производство Комбината № 150 выпускало металлические винты изменяемого в полете шага типов ВИШ-3, ВИШ-6, ВИШ-21, В-25. Самолетостроительное производство выпускало учебно-тренировочные самолеты типа УТ-1.

Производство самопусков организовано не было.

Данные о количестве винтов всех типов, выпущенных комбинатом № 150 с начала производства и до его прекращения: 1937 год – 355 штук. 1938 год – 4322 штук

1939 год – 7605 штук. 1940 год – 11865 штук. до 14 октября 1941 года – 12084 штук. Итого – 36231 штук

Производство самолетов на Комбинате № 150 было прекращено в конце июня 1939 года согласно приказу НКАП и в дальнейшем не возобновлялось.

Постановлением Экономсовета от 29 марта 1938 года за № 161-31с было предложено организовать на Комбината № 150 производство проката листов из алюминиевых сплавов и для этой цели начать строительство соответствующих производственных корпусов (производство № 4).

Выпуск продукции прокатным производством был начат в апреле 1940 года. В 1941 году, к началу ВОВ, Комбинат № 150 имел в своем составе три основных производства: винтовое, прокатное и кузнечное.

На основании Постановления ГКО от 8 октября 1941 года за № 741сс и приказа НКАП № 1053сс от 9 октября 1941 года Комбинат № 150 был эвакуирован. Выпуск продукции комбината был прекращен с 14 октября 1941 года, когда начался демонтаж оборудования.

Эвакуация комбината была произведена за время с 9 октября по 5 декабря 1941 года. Винтовое производство было перебазировано на ст. Безымянка (близ Куйбышева), металлургическое на ст. УАЗ Южно-Уральской ж/д (Каменск).

После эвакуации из Ступино, винтовое производство было организовано в самостоятельный завод № 35 НКАП на ст. Безымянка.

В Каменске оборудование металлургического производства из-за отсутствия производственных площадей смонтировано не было и во время нахождения в эвакуации не работало.

Металлургическое производство Комбината № 150 на основании Постановления ГКО от 16 февраля 1942 года за № 1292с, по приказу НКАП № 143с от 20 февраля 1942 года, было возвращено из Каменска на прежние площади в Ступино на правах самостоятельного завода.

Заводу был присвоен номер 150.

С этого времени завод № 150 начал развиваться как предприятие металлургического профиля по производству различных видов проката из алюминиевых сплавов.

В течение февраля-марта 1942 года была проведена реэвакуация завода. С 1945-46 гг. Начинается новый этап в развитии завода.

По приказу НКАП от 16 января 1945 года за № 9с на завод № 150 было перебазировано с завода № 49 производство жаропрочных спецсплавов и резцов с пластинами из твердых сплавов. В 1945 году по приказу НКАП № 161с от 20 апреля 1945 года на заводе вновь была начата организация винтового производства на основе трофейного оборудования, прибывшего из Германии.

Однако, в 1946 году это производство было выделено в самостоятельный завод № 120 МАП и вошло в состав завода № 150 (приказ МАП № 155с от 25 марта 1946 года).

В настоящее время этот завод, вместе с ОКБ-120, руководимым гл. конструктором Ждановым К.И. существует на площадях, переданных ему заводом № 150 по приказу МАП.

Начальником строительства Каширского электровозного завода и впоследствии Комбината № 150 за период с августа 1932 года до ноября 1940 года являлся Визирян Г.В., который с начала пуска завода в эксплуатацию (1937 год) одновременно был директором Комбината № 150.

С конца 1940 года до эвакуации директором Комбината № 150 был Окунев И.В. После возвращения завода из эвакуации до 28 июня 1951 года директором был Белов А.Ф.

Директором завода № 150 с 29 июня 1952 года является Назаров А.И. (9504).

В январе 1937 г летчик В. Иванов и врач Гончаров получили задание отправиться в небольшой населенный пункт в горах Киргизии. Сначала они перелетели из Ташкента в Ош. Санитарный АИР-6 был установлен на лыжи. Далее предстояло покрыть расстояние примерно в 200 - 250 км в незнакомой местности. В роли штурмана выступал Гончаров, который некогда ездил там верхом. Высота горных хребтов превосходила потолок АИР-6, поэтому лететь можно было только по ущельям, проходя над самыми низкими перевалами. Сначала ориентировались по дорогам, потом они исчезли. Пилот летел по компасу и солнцу, выдерживая нужное направление. Искомое место оказалось в извилистом ущелье на высоте 3000 м. При заходе на посадку пришлось выполнить поворот. Обратно удалось вылететь не скоро. Сначала пришлось расчищать полосу от глубокого рыхлого сне

га. Потом оказалось, что барахлит мотор. Четвертый цилиндр переставал работать при низких оборотах. Сами доработали капот, обеспечив лучший прогрев этого цилиндра. Двигатель заработал нормально, и самолет улетел обратно в Ош.

В другой раз Иванову пришлось везти из Фрунзе в Сусамир лекарства для борьбы с эпидемией. При этом он преодолел хребет южнее Фрунзе, вершины которого были на уровне практического потолка АИР-6 (19099).

В январе 1937 по республиканской территории разъезжали представители советской авиапромышленности. Инженеры Абрамов и Стоклицкий обследовали 16 заводов, оценили запасы материалов и наличие оборудования, общее настроение пролетариата - последнее оценивалось, как важный фактор. В частности, для повышения производительности труда, на авиационных предприятиях предлагалось поденную оплату заменить сдельно-прогрессивной (такая система уже применялась в Советском Союзе). В результате поисков выбор остановили на авиазаводе в Реусе, который неплохо справлялся до той поры с ремонтом самолетов “Бреге”. Вторым вариантом стал завод в местечке Сабадель под Барселоной. Там работала группа немецких инженеров, которые пытались наладить производство самолетов (6593).

Весь январь 1937 по республиканской территории разъезжали представители советской авиапромышленности. Инженеры Абрамов и Стоклицкий обследовали 16 заводов, оценили запасы материалов и наличие оборудования, общее настроение пролетариата, считавшееся немаловажным фактором. Выбор остановили на авиазаводе SAF-3 в Реусе, который ранее неплохо справлялся с ремонтом самолетов «Бреге».

Вторым вариантом стал завод в местечке Сабадель под Барселоной. Там работала группа немецких инженеров, которые пытались наладить выпуск самолетов. Руководил производством Антонио Рааб. По мнению советских специалистов, это была экзотическая и предприимчивая команда. Вся организация основывалась на ловких агентах, контрабанде и взятках. Трубы и металл привозили из Австрии, дюраль и электрон из Афин и, частью, из Парижа, фанеру и дерево — из Франции, пулеметы доставляли прямиком из Англии, моторы шли от французов и американцев, в последнем случае — через Мексику. Хотя самолетов Рааб не построил, однако сумел собрать в одном месте опытных специалистов и подготовить производство.

В результате подготовительной деятельности сложилось мнение, что через 5-6 месяцев выпуск И-15 вполне можно освоить. Определили и количество машин в первом заказе — 300 экземпляров.

Несмотря на решение о производстве И-15, первоочередной задачей считался ремонт поврежденных машин. В 1937 г. в ремонт поступило 67 И-15, из которых 11 восстановлению не подлежали. В период 1937-38 годов только на завод SAF-3 в ремонт поступило 194 И-15, из них 55 разобрали на запасные части для других самолетов. Реально в ремонте побывали все машины. Отдельные аппараты выдерживали по 4-5 «восстановлений», их налет при этом составлял 350-400 ч (19107).

В январе 1937 Начальник ВВС Алкснис утвердил Отчет воздушных испытаний турельного пулемета "СН" калибра 7,62 мм конструкции И.В. Савина и А.К. Норова

Цель испытания

а) Большим количеством выстрелов в воздухе проверить надежность работы автоматики пулемета при всех углах склонения и возвышения, допускаемых установкой.

б) Установить удобство эксплуатации данной системы в воздухе.

в) Установить преимущества данной конструкции по сравнению с имеющимся скорострельным пулеметом "ШКАС".

г) Определить степень безотказности работы пулемета при низкой температуре до - 55 - 60 градусов.

Заключение

Предъявленный на воздушные испытания скорострельный турельный пулемет калибра 7,62 мм системы Савина-норова ("СН") полигонные испытания выдержал (3220).

В январе 1937 в связи с передачей из НКОП в НКТП РНИИ был переименован в НИИ-3 (2990).

В январе 1937 ТБ-1 с включённым автопилотом в течение двух часов выполнял все приказания, передаваемые по радио с земли с расстояния до 18 км, без вмешательства лётчика в управление. Потом было ещё два успешных испытания. Но неисправности автопилотов и компрессоров продолжались. Как выяснилось, автопилоты отказывали по причине быстрого износа поверхности колец гироскопов, компрессоры – из-за срезания дисков фрикционного привода от ветрянки. В конце концов оборудование сняли и отправили на завод для доработки (22673).

В январе 1937 года в план рекордных полетов включили перелет В.К. Коккинаки через Северный полюс в Америку на самолете ДБ-3, а 1 июля 1937 года летчик-испытатель В.А. Степанченок направил на имя Сталина письмо с просьбой разрешить ему на ДБ-3 перелет Москва – Северный полюс – Сан-Франциско и обратно. Было принято решение о подготовке одного ДБ-3 к рекордному перелету, но полету в США в 1937 году не суждено было состояться (21249).

Другие оборонные отрасли:

В январе 1937 г. правительство утвердило «Положению и структуре Народного Комиссариата оборонной промышленности», на него возлагалось «руководство подведомственной ему оборонной промышленностью СССР в соответствии с задачами укрепления — на основе передовой техники — оборонной мощи страны» (РГАЭ ф. 7515, оп. 1, д. 75, л. 3) (1566,95). Организация системы управления в новом общесоюзном наркомате была построена «на началах производственно-отраслевого ее построения, конкретного хозяйственного и технического руководства каждым предприятием», причем крупнейшие предприятия находились в непосредственном подчинении наркома. Для проведения научно-исследовательских, конструкторских, строительных и монтажных работ в составе Наркомата оборонной промышленности создавались отдельные хозяйственные и научно-исследовательские организации.

Функции хозяйственного и технического руководства, сбыта и материально-технического снабжения в системе Наркомата оборонной промышленности выполняли его Главные управления. «Центральной задачей» Главных управлений, согласно «Положению», являлось «освоение новых производств и беспрерывное совершенствование передовой техники, производство и выпуск высококачественной продукции, подготовка и переподготовка инженерно-технических кадров и дальнейшее внедрение стахановских методов труда, обеспечивающих выполнение производственной программы и планов капитального строительства по всем количественным и качественным показателям» (1566,95).

В январе 1937 г. - ГС Завод им. Дзержинского НКТП (ГС Ордена Ленина завод № 10 им. Ф.Э. Дзержинского НКОП, НКБ, ГС Завод им. Дзержинского НКТП, п/я 212, Пермский машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского, ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» («ЗиД») Росбоеприпаса /г. Пермь, г. Молотов, 5 п/я 212 «Станок» (1943г.)/ /614990 г. Пермь ул. Дзержинского, 1; ул. Дзержинского, 59; ул. Лесозаводская, 3 тел. 22-70-88).

В 02.1937г. завод № 10 - в ведении 4ГУ НКОП. Приказом НКОП № 91 от 13.03.1937г. утвержден Устав ГС завода № 10. По пр. НКОП № 0180 от 15.08.1937г. завод передан из 4ГУ в новое 14ГУ.ШВ 02.1939г. завод № 10 14ГУ НКОП передан в ведение 14ГУ НКБ. В 12.1942-09.1944г. - в ведении 2ГУ НКБ. Имел обозначение «п/я 212» (1943г.).

Приказом НКОП № 0025 от 4.02.1937г. заводу предписано к 1.01.1938г. создать мощности по выпуску корпусов взрывателей - 15,4 млн. шт. в год.

Приказом № 0223 от 28.09.1937г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938г. 700 станков.

В составе завода: цехи: № 10 (1937г.); (1943г.): основные: механический, термический, волочильный, кузнечно-прессовый, черного литья, цветного литья, станкостроительный; отделы: 2-й - мобилизационный. Количество оборудования- 3400 ед.

В годы войны- производство взрывателей для снарядов, мин, авиабомб.

Имелись цеха (2005г.): механические № 1, 2, 3, 21, 35, литейный № 28, гальванический, ремонтно- механический, металлургический; корпуса (2008г.): № 14, 58, 59.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004г. вошло в перечень стратегических предприятий.

В 2005г. - ФГУП. В 03.2006г. на заводе введено внешнее наблюдение, а с 30.10.2006г.- внешнее управление. В 2008г. предприятие являлось банкротом.

Имелись производства (2006г.): заготовительное, литейное, термическое, сварочное, механо-обрабатывающее, гальваническое, пластмасс и резинотехнических изделий, сборочное, инструментальное.

Площадь (1943г.): производственная- 42370 м2; вспомогательная- 9790 м2; прочая- 12252 м2.

Численность персонала (12.1941 г.)- 15649 чел., (2001 г.)- около 6000 чел.

Директор (-01-20.08.1937г.)- И.И. Петрашко, (03.1937г.)- Максимов, (20.08.1937-41 г.)- С.Я. Бодров, (04.1943г.)- Х.Я. Двинов. Начальник (-11.1943г.)- Х.Я. Двинов; и.о. (11.1943г.)- В.Я. Далингер; (1943г.-)- В.Я. Далингер. Гендиректор (05.2002-05г.)- В.И. Петенко. И.О. гендиректора (07.2003г.)- А.К. Дибижев. Арбитражный управляющий (2006г.)- Е.Н. Лысов. Внешний управляющий (30.10.2006г.-)- Е.Н. Лысов.

Зам. директора (5.02.1938г.-)- С.Д. Бадоев. Зам. гендиректора: по коммерции (2007г.)- А.В. Иванов; по финансам и экономике (2007г.)- Д.В. Ушаков; по сбыту (2007г.)- Л.Ю. Катаев. Помощник директора по найму и увольнению рабочей силы (-1.02.1937г.)- Н.Б. Суровцев, (1.02-15.12.1937г.)- В.Н. Коваленко (снят), (15.06.1938г.- )- Г.Г. Титов.

Директор: технический (2005г.)- А.К. Дибижев; исполнительный (2007г.)- Д.В. Бронников; по управлению персоналом и режиму (2003г.)- П.В. Грибанов.

Гл. инженер (05.1937г.)- В.Я. Долингер, (5.02.1938г.-)- С.Д. Бадоев, (2007г.)- А.К. Дибижев.

1-й зам. исполнительного директора (2007г.)- В. И. Кочетов.

Начальники цехов: № 10 (03.1937г.-)- Л.В. Хмара; № 28 (2005г.)- А.Н. Дементьев.

Начальники отделов: 2-го (04.1943г.)- Иванов; кадров (2005г.)- В.А. Тэвс.

Начальник 1-го отделения инструментального производства (2004г.)- В.М. Маракулин.

Производство: пароход «Екатеринбург» (1896); взрыватели: КТ-1, -3 (1937), КТМ-1 (-1937-43-), МГ-8, АВШ- 2, М-50Ш, 2МР, MP (1943); сепараторы: судовой НС-1 (1937), НСМ-1, -2, -3, ТС-20, маслоочистительный судовой СЦ, «Россия» (1965-), СЦ-0,5, -1,5, -3,0 (2007); станки: токарно-винторезные 1612А (1938), 1615А (1943), резьбо-нарезной РН-220, резьбо-накатной РНП-1, маркировочный МК-2, правильный ППС-2, затыловочный НЗ-1 (1943); автомат для обточки сердечников «Торное № 10» (1938); волочильные станы, волочильные барабаны ПВС (1943); мотопилы (-1938-43-), бензопилы «Урал-2Э, -44, -48, -70, -76», «Дружба-5Э, - 4МЭ» (-1958-2004-), «Тайга-245» (2007); мотокусторез МК-403 (2007); снегоочиститель СР-550 (2007); клин валочный КВГ-5; насосы центробежные ЦБН (I960-), ЦБН-4С «Нептун» (2007); медицинские приборы (11982).

В январе 1937 года на НИАПе были начаты полигонные испытания 76 мм батальонной гаубицы Ф-23-11. На 34-м выстреле вышли из строя противооткатные устройства и подъемный механизм. Колеса металлические обрезиненные. Подрессо-ривания нет. Система разбиралась и могла перевозиться на конских и людских вьюках (7629, 42).

В январе 1937 года были начаты полигонные испытания 76-мм гаубицы Ф-23-II. На 34-м выстреле вышли из строя противооткатные устройства и подъемный механизм. Обе системы Ф-23-I и Ф-23-II так и не поступили на вооружение. Судя по всему, их съело "минометное лобби" (3861).

В январе 1937 новый ствол 152-мм гаубицы обр. 1910 г. прошел полигонные испытания, в ходе которых при стрельбе снарядом ОФ-530 получена дальность 8850 м. Однако выяснилось, что при новой каморе взрыватели старых снарядов не взводятся на заряде № 4. Поэтому Артком решил старыми снарядами этим зарядом не стрелять. Модернизированная гаубица получила название "152-мм гаубица обр. 1910/37 г.". Новые гаубицы обр. 1910/37 г. не изготавливались, а происходила только модернизация старых гаубиц обр. 1910 г (3861).

В январе 1937 года вновь запускались работы по артиллерийским танкам. Таковые предполагались как на базе БТ-7 (эта работа была доведена до серийного производства), так и на базе Т-46. Правда, в последнем случае работы быстро заглохли, поскольку с Т-46 ситуация обстояла ничуть не лучше, чем с АТ-1 (19671).

В январе 1937 года руководство АБТУ РККА, впечатленное результатами испытаний танков БТ-ИС конструкции Н. Цыганова, приняло решение о развертывании серийного производства БТ-7-ИС. В 1937 году предполагалось изготовить на заводе № 183 партию из 100 таких машин, отличавшихся от серийного БТ-7 лишь наличием привода на шесть опорных катков при движении на колесном ходу. Проектирование новой боевой машины и подготовку документации для серийного выпуска, естественно поручили КБ 190 под руководством Кошкина.

Задание по БТ-7-ИС осложнило и без того непростую ситуацию в конструкторском бюро - людей и без того не хватало для выполнения всех поставленных задач. Не исключено, что в такой ситуации Кошкин сумел убедить свое непосредственное руководство в лице начальника 8-го управления наркомата оборонной промышленности Неймана в необходимости заниматься в первую очередь вопросами обеспечения серийного производства БТ-7 в ущерб разработке новых танков (в это время готовили к выпуску БТ-7 с конической башней). Возможно, что заказчик - АБТУ РККА - пошло бы на то, чтобы сдвинуть сроки сдачи проектов БТ-9 и БТ-7-ИС, если бы не война в Испании. Участие в боях танков Т-26 и БТ-5, поставляемых СССР республиканцам, показало необходимость срочного улучшения их боевых характеристик. В результате, в марте 1937 года под нажимом АБТУ КБ отдела 100 завода № 183 в спешном порядке приступило к проектированию новой машины БТ-9 (12217).

В январе 1937 были выданы ТТТ на проектирование огнеметного танка на базе Т-29. Емкость резервуаров - 2000 л. Не реализовали (9527,180).

В январе 1937 б/а БА-И и БА-6, которые первыми попали в 1БТБ под командованием Д.Г.Павлова приняли участие в тяжелых боях под Мадридом (3286,37).

С января 1937 года Конструкторское бюро КБ-190 отдела "100" (танковое производство) завод №183 (этот номер ХПЗ получил во второй половине 1936 года) возглавлял М.И.Кошкин. На заводе было также КБ-35, сопровождавшее серию Т-35 (3862).

В январе 1937 г. М. И.Кошкин возглавил танковое КБ на ХПЗ и работы по созданию нового танка заметно активизировались. (3862).

В январе 1937 г. Штрауслер выдвинул очередное коммерческое предложение, пытаясь заинтересовать советскую сторону колесным тягачом с 2-т прицепом. Однако в целом предложенная конструкция являлась слегка измененным вариантом «Большого тягача» 1936 г. и особого интереса у нас не вызвала (17732).

В январе 1937 г. Штрауслер выдвинул очередное коммерческое предложение, пытаясь заинтересовать советскую сторону колесным тягачом с 2-т прицепом. Однако в целом предложенная конструкция являлась слегка измененным вариантом «Большого тягача» 1936 г. и особого интереса у нас не вызвала (19657).

В январе 1937 на НИИИТ полигоне на БТ-7 проводили испытания 7.5 м деревянного моста, разработанного в 1936 ви2р Богалевым (3881,29).

В январе 1937 завод № 185 изготовил 4 САУ Су-6. Зенитная САУ Су-6, разработанная на ленинградском Опытном заводе Спецмаштреста в 1934 под руководством П.Н.Сячентова на базе Т-26 и прошедшая полигонные испытания в сентябре-декабре 1935. В октябре-декабре 1936, испытывалась на НИАП. На вооружение не принималась, в серии не была. В октябре - декабре 1936 вов ремя испытаний завод № 185 на Су-6 вместо 76 мм пушки поставил 37 мм автоматическую пушку Б.Г.Шпитального, но испытания показали ненадежность работы автоматики. (9527,273).

В январе 1937 все работы по СУ-6, равно как и по иным зенитным САУ на танковом шасси, были прекращены. Отныне обязанности войскового ПВО предстояло исполнять счетверенным зенитным пулеметным установкам (ЗПУ) в кузовах грузовых автомобилей ГАЗ-ААА (11417).

В январе 1937 г. номерные обозначения были введены и для отделов и цехов завода. Танковый отдел Т-2 получил обозначение отдел «100», а конструкторское бюро Т2К, возглавляемое М.И. Кошкиным, – конструкторское бюро «190». К моменту прихода М.И. Кошкина относительно немногочисленный коллектив конструкторского бюро, кроме технического сопровождения конструкторской документацией находившегося в серийном производстве танка БТ-7 работал над улучшением конструкции отдельных узлов и агрегатов этой боевой машины, а также осуществлял проектирование модернизированных вариантов этого танка и машин на его базе. В перечень этих опытно-конструкторских работ входили работы по установке в боевом отделении танка БТ-7 оборудования для управления движением машины с рабочего места командира танка (т.н. «пультовое управление»), работы по оснащению танка БТ-7 дизелем БД-2, создание новых образцов 3-ступенчатых коробок передач, разработка новых конструкций гусениц. К перечисленным выше опытно-конструкторским работам в начале 1937 г. дополнительно прибавились работы, предусмотрены планом опытных работ АБТУ РККА на 1937 г., а именно:

– разработка проекта и рабочих чертежей танка для командира механизированных частей и разведки на базе танка БТ-7;

– разработка проекта и рабочих чертежей усовершенствованных образцов танков БТ-2 и БТ-5 с дизелями БД-2;

– разработка проекта и рабочих чертежей танка «БТ-7 с газогенераторной установкой»;

– изготовление и испытание «отепленных танков БТ-5 и БТ-7 для работы в зимних условиях»;

– разработка, изготовление и испытания опытного образца «артиллерийской самоходной колесно-гусеничной установки на базе агрегатов танка БТ (танк сопровождения с установкой 76,2-мм пушки).

Даже по современным меркам, при условии использования автоматизированных систем проектирования, для коллектива, состоявшего из 45 человек, объем решаемых задач был достаточно большим.

В феврале 1937 г. загрузка КБ «190» и опытного отдела завода № 183 возросла еще больше. Согласно приказу НКОП № 0035 от 15 февраля 1937 г, коллективу завода № 183 на основании полученного опыта эксплуатации боевых машин требовалось внести в конструкцию танка БТ-7 усовершенствования и изменения по 19 пунктам. При этом сроки, оговоренные в приказе, были крайне сжатыми – на реализацию в опытном образце наиболее сложных изменений в конструкции танка, таких как установка пулемета на рабочем месте механика-водителя, установка радиостанции в корпусе танка, увеличение возимого боекомплекта и т. д., заводу отводилось не более двух месяцев.

Еще через 13 дней, 28 февраля 1937 г., из АБТУ РККА на завод № 183 с препроводительным письмом № 178137 были отправлены тактико-технические требования (ТТТ) на проектирование и изготовление легкого колесно-гусеничного танка БТ-9. Согласно этим требованиям танк БТ-9 предназначался для решения следующих задач:

«а) Уничтожение танков, противотанковых орудий, различных огневых средств и живой силы противника.

б) Самостоятельное действие в отрыве от других родов войск в тылу противника и совместные действия с ними (пехотой, конницей и т.д.) в различных видах боя.

в) Ведение разведки, как одиночными машинами, так и в составе подразделений.

г) Сопровождение и боевое обеспечение танков РГК.

д) Проникновение на территорию противника путем перевозки на самолете».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 975. Л. 5]

В начале марта 1937 г. в КБ «190» из АБТУ РККА поступили тактико-технические требования на проектирование и изготовление еще одного нового танка – танка БТ-7-Б-ИС. Согласно полученным ТТТ танк БТ-7-Б-ИС должен был представлять собой танк БТ-7-Б с шестью ведущими колёсами и синхронизированными скоростями движения на колёсах и на гусеницах (гусенице), что позволяло «повысить проходимость танка при движении его на колесах, а также сохранить возможность движения при обрыве одной из гусениц». Особо оговаривались технические требования к трансмиссии танка:

«Трансмиссия танка должна допускать:

а) движение на гусеницах с выключенным колесным ходом;

б) движение на гусеницах с включенным колесным ходом;

в) одновременное движение на гусеницах и колесах (одна сторона на гусеницах, другая на колесах)».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 760. Л. 22 – 23]

Кроме этого танк БТ-7-Б-ИС должен был иметь все конструктивные усовершенствования, внесенные в танки БТ-7-Б, а также гарантийный срок службы ходовой части не менее 2500 км пробега.

Таким образом, в первой половине 1937 г. объем работ, возлагаемых на руководимый М.И. Кошкиным коллектив конструкторского бюро «190» постоянно увеличивался, а количественный и качественный состав КБ оставался практически неизменным. Так, по состоянию на 1 июля 1937 г. в КБ «190» всего работало 48 конструкторов. Под руководством М.И. Кошкина этот относительно немногочисленный коллектив к середине июня 1937 г. закончил разработку эскизного проекта нового колесно-гусеничного танка типа БТ с уширенным корпусом и шестью ведущими колёсами – танка БТ-ИС. Причем разработанный в эскизном проекте новый танк по сути не являлся ни танком БТ-9, ни танком БТ-7-Б-ИС – что при рассмотрении проекта справедливо отметили представители АБТУ РККА Д.С. Сапрыгин, Л. Брон и А.Я. Дик.

На разработку только одного эскизного проекта танка «БТ-ИС» вместо двух эскизных проектов танков БТ-9 и БТ-7Б-ИС, заданных АБТУ РККА, М.И. Кошкину пришлось пойти в связи с чрезмерной загруженностью возглавляемого им конструкторского бюро. В период с января по апрель 1937 г. коллективом КБ «190» и опытного отдела на заводе № 183 были проведены следующие опытно-конструкторские работы: установка на машине БТ-7 пультового управления движением танка с рабочего места командира танка; установка на танке БТ-7 телеаппаратуры для дистанционного управления танком; установка на машину БТ-5 трехступенчатой коробки передач (вместо четырехступенчатой); разработка и испытания новой гусеницы с шагом 167 мм и ведущим колесом с шестью роликами и металлическим наружным бандажом; разработка гусеницы с цевочным зацеплением; разработка и испытания танка БТ-7 с 76,2-мм пушкой, установленной в башне Т-26-4. Кроме этого, в указанный период в КБ «190» велись работы по доводке танка БТ-8 (А-8) с дизелем БД-2; осуществлялась разработка опытного образца танка БТ-7 с огнеметом, а также было проведено свыше 100 мероприятий, связанных с улучшением конструкции отдельных узлов и агрегатов танка БТ-7.

Теперь вернемся к деятельности А.Я. Дика на заводе № 183. О результатах рассмотрения эскизного проекта танка «БТ-ИС» исполняющему обязанности директора завода № 183 Ф.И. Лящу было сообщено 22 июня 1937 г. письмом № 397, в котором помощник начальника АБТУ РККА В.Д. Свиридов отметил следующее:

«1. Представленная для утверждения схема трансмиссии для танка БТ-ИС имеет следующие основные недостатки, устранить которые при данной схеме не представляется возможным:

а) не защищены карданы;

б) недоступность к среднему бортовому редуктору – требуется выемка мотора;

в) наличие зубчатой передачи в колесе.

2. Кроме того, представленная схема имеет дефект в смысле расположения балансиров. 2 и 4 балансиры расположены против хода машины, что вызывает при перемещениях балансира некоторое "притормаживание колеса". Балансиры должны быть расположены по ходу машины.

3. В связи с наличием предложения по гитарной передаче на колеса, считаю необходимым до пуска в производство образца, по предложенной заводом схеме, разработать проект и расчет гитарной передачи и подвески.

4. Разработку, имеющегося у Завода варианта необходимо продолжать, учтя при разработке все дефекты, отмеченные при обсуждении проекта в конструкторском бюро.

5. Замечания по конструктивным узлам и расчетам, как ходовой части, так и коробки, будут даны Конструкторскому Бюро З-да 26-го с/июня т.т. Сапрыгиным, Диком и Броном.

6. В связи с тем, что предложенный проект коробки перемены передач имеет повышенную первую скорость, по сравнению с 4-х скоростной коробкой танка "БТ-5", причем эта скорость очень мало отличается от первой скорости 3-х скоростной коробки (10,9 клм. вместо 12,3 клм. на 3-х скоростной коробе), – прошу дать заключение Завода о пригодности данной коробки для танка "БТ-8" с дизелем "БД-2", а также соображения Завода о пригодности этой коробки для танка "БТ-5". В случае, ели эта коробка не пригодна для танка БТ-5, прошу дать В/соображения о производстве коробок в качестве запасных частей для танка "БТ-5".

7. Разработку корпуса для танка "БТ-ИС" необходимо сделать с таким расчетом, чтобы бортовые листы были комбинированные наклонные с вертикальными – (вертикальная броня в нижней части у колеса).

Желательно, чтобы вертикальная броня в нижней части у колеса, была сделана экранированной.

8. При детальной разработке проекта должны быть учтены все указания данные приказом Наркома Оборонной Промышленности тов. Рухимовича № 0035-сс.

9. Прошу после разработки проекта гитарной передачи и подвески в установленный Вами срок 15/VII-с.г., сообщите мне, чтобы совместно с Вами окончательно выбрать схему передачи на колесном ходу и подвеску для танка "БТ-ИС".

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 760. Л. 37 с об.]

Подписанный Д.С. Сапрыгиным, Л. Броном и А.Я. Диком перечень замечаний к эскизному проекту танка «БТ-ИС» и проекту 4-ступенчатой коробки передач, конструкции бюро «190» 27 июня 1937 г. был отправлен Д.С. Сапрыгиным с письмом № 408с в Москву помощнику начальника АБТУ РККА В.Д. Свиридову, а второй экземпляр письма с перечнем замечаний был передан начальнику танкового отдела «100» завода № 183 С.Н. Махонину.

Следует отметить, что 21 июня 1937 г. при рассмотрении эскизного проекта танка «БТ-ИС» представителями АБТУ РККА были выдвинуты предложения о разработке нового варианта конструкции привода для подвода крутящего момента ко вторым, третьим и четвертым парам опорных катков с использованием «гитарной передачи». Причем этот вариант конструкции привода предлагалось разрабатывать параллельно с вариантом привода, предложенным КБ «190» (с использованием карданных валов), а на повторном рассмотрении эскизного проекта комиссии предстояло выбрать для реализации в опытном образце лучший из спроектированных вариантов привода для подвода крутящего момента к опорным каткам.

Чтобы осуществить это предложение, между помощником начальника АБТУ РККА В.Д. Свиридовым и исполняющим обязанности директора завода № 183 Ф.И. Лящем была достигнута договоренность о том, что разработкой проекта привода с «гитарной передачей» будет заниматься адъюнкт ВАММ РККА А.Я. Дик, в помощь которому завод № 183 обязывался выделить до 25 июня 1937 г. трех высококвалифицированных конструкторов. Фактически же из-за чрезмерной загруженности КБ «190», в помощь А.Я. Дику вместо трех конструкторов выделили только двух – одного 1 июля, второго – 17 июля 1937 г. Вполне естественно, что в период чрезмерной загруженности КБ «190» срочными работами выделение в распоряжение А.Я. Дика трех высококвалифицированных конструкторов не вызвало восторга у руководства завода № 183.

О невыполнении заводом № 183 взятых на себя обязательств и о «бедственном» положении дел в группе А.Я. Дика районный инженер Д.С. Сапрыгин 26 июля 1937 г. уведомил начальника АБТУ РККА Г.Г. Бокиса следующей телеграммой:

«ЗАВОД НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ГИТАРНОГО ПРИВОДА ТЧК ДО СИХ ПОР ДИК ИМЕЛ ОДНОГО КОНСТРУКТОРА НА ДНЯХ ДАЛИ ВТОРОГО ТЧК БРИГАДА РАЗРАБАТЫВАЮЩАЯ КАРДАННЫЙ ПРИВОД ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ЗПТ ИМЕЕТ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕТ ТЧК

НЕОБХОДИМО ПОПОЛНИТЬ БРИГАДУ ДИКА ТРЕМЯ КОНСТРУКТОРАМИ».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 760. Л. 46]

Для нормализации обстановки, сложившейся вокруг работы А.Я. Дика, помощником начальника АБТУ РККА В.Д. Свиридовым 13 августа 1937 г. на имя исполняющего обязанности директора завода № 183 Ф.И. Ляща было отправлено письмо следующего содержания:

«По личной договоренности с Вами, для детальной разработки нескольких вариантов эскизного проекта танка БТ-ИС к Вам на завод был направлен адъюнкт ВАММ Военинженер 3 ранга т. ДИК. Казалось бы, что завод должен быть заинтересован в тщательной проработке всех возможных вариантов проектов нового танка и, следовательно, создаст все условия для плодотворной работы т. ДИК, оказав ему необходимую помощь и поддержку.

Однако в действительности бюро "190" в лице его начальника т. КОШКИНА стало на путь противопоставления работы бюро работе т. ДИКА. В результате вместо здорового соревнования, идущего на пользу дела, получилось стремление заранее обречь работу т. ДИКА на провал. Это выразилось в не укомплектовании бригады т. ДИКА конструкторами и создании нездоровой обстановки вокруг всей его работы. Не хочется думать, что бюро "190" окончательно пошло в этом отношении по пути недопущения на завод свежей мысли, как это имело место раньше».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 760. Л. 53]

В августе 1937 г. группа А.Я. Дика была пополнена еще одним, – третьим конструктором, и в итоге к концу месяца этой немногочисленной группе удалось разработать эскизные проекты «гитарного привода» и «подвески» для танка БТ-ИС. Примерно в то же время коллектив КБ «190» под руководством М.И. Кошкина завершил доработку эскизного проекта не только отдельных узлов и агрегатов, но и всего танка БТ-ИС. О том, как и в какой обстановке осуществлялась разработка этой машины, районный инженер АБТУ РККА на заводе № 183 военинженер 2 ранга Д.С. Сапрыгин подробно сообщил в донесении «О ходе нового проектирования боевой машины», составленном 20 августа 1937 г. Вот текст этого документа, адресованного начальнику АБТУ РККА комдиву Г.Г. Бокису:

«Ход нового проектирования на заводе № 183 не обеспечивает создание требуемой Армии машины. Направление проектирования идет по линии "сбыть с рук" новый проект во исполнение договора завода с АБТУ РККА.

Заводоуправление обязано изготовить в текущем 1937 г. два танка: БТ-9 новой конструкции по заданным тактико-техническим требованиям, и БТ-ИС, представляющий собой модернизацию БТ-7 за счет устройства привода на три пары колес, при сохранении остальных агрегатов. Но так как Заводоуправление упустило все сроки, то поэтому решило сконструировать только одну машину.

Проект этой машины был сделан наспех, в течение двух месяцев, и был предъявлен Бригинженеру АБТУ РККА тов. Свиридову 21/V-1937 г. [в документе допущена опечатка, вместо V следует читать – VI]. Предъявленный проект имел грубейшие ошибки, вследствие чего был забракован.

Проект дает новую машину с новым уширенным корпусом, новой ходовой частью и т.д. По существу это ни БТ-9, так как совершенно не соответствует тактико-техническим требованиям АБТУ на БТ-9, и ни БТ-7ИС, ибо меняется корпус, радиаторы, колеса и т.д. Причем проектирование сознательно подчинено только удобству производства и коммерческим соображениям и производится без тактико-технических требований. Особенно бросается в глаза, что при проектировании не учитывают требований Армии и не используют весь опыт танкостроения, и, хотя машина конструируется заново, но Нач. Конструкторского бюро тов. Кошкин заявляет: "Я решаю только одну проблему колесного привода, в основном я сохраняю все, что только можно из старых узлов".

Эта линия отказа от улучшения всей машины в целом по существу представляет собой продолжение старой вредительской работы по показному "улучшению" одного узла за счет ослабления и ухудшения условий работы других узлов, и поэтому в проектируемой машине БТ-7ИС уже в данное время по ходу проектирования отмечены следующие существенные дефекты:

1. Колесный привод с поперечным карданным валом резко понижает боевые качества танка (сильно ослабляется бортовая броня большими вырезами для карданов, МЗП [мало заметные препятствия] становится непреодолимым препятствием).

2. Конечный колесный редуктор находится вне брони внутри обода колеса, вследствие чего плохо защищен.

3. Отсутствует механизм выключения отдельных колес (изнутри и снаружи машины), поэтому если будет сбито одно колесо, оно заклинит и выведет весь борт из строя.

4. Колесный привод недоступен для эксплоатации и ремонта, так как глубоко врезается вовнутрь корпуса – в моторное и боевое отделения (больше чем на 300 мм с каждой стороны).

5. Ухудшается охлаждение мотора вследствие того, что колесный привод срезает на 170 мм радиаторы по их высоте.

6. Мал вертикальный ход колеса (160 мм вверх и 90 мм вниз) и при этом получаются большие (от 17˚ до 20˚) углы в карданном соединении.

7. Намеченная 4-х скоростная коробка передач дает плохую динамическую характеристику, при установке же дизеля БД-2 динамический фактор на низшей передаче будет примерно в три раза ниже БТ-7 с двигателем М-17Т и в два раза ниже БТ-5 с двигателем М-5, а такое положение с динамическим фактором повлечет за собой заглухание мотора на тяжелых препятствиях, так как вес танка увеличивается на 2 тонны. Кроме того, не произведен динамический расчет, который должен лежать в основе всех расчетов. Причем проектируемая коробка передач уложена в старые габариты коробок передач БТ-7, хотя в новом уширенном корпусе много свободного места.

8. Несмотря на то, что вес танка увеличился на 2 тонны, рессоры [пружины узлов подвески] оставлены старые, которые слабы даже для БТ-7.

Допущено ряд грубых ошибок в самом колесном приводе:

а) Второй и четвертый балансиры направлены вперед против движения (против "шерсти").

б) Колесный редуктор имеет внешнее зацепление, что еще более увеличивает так называемое "ершение", при выходе колеса на бугор, особенно при торможении.

Совершенно не затронуты давно решенные следующие проблемы: наклон брони, экранировка корпуса, продольные колебания корпуса и его амортизация, рабочие места водителя, стрелка и командира, таран, автосцепка и т.д.

Под давлением ошибок и упущений в проектировании Нач. Конструкторского бюро тов. Кошкин и конструктора т. Морозов и другие вынуждены были согласиться на переделку проекта, но на коренную ломку проекта они все же не пошли, хотя в их конструкции привода с поперечными валами заложены неустранимые недостатки и так как они объявили и настаивали на том, что гитарный привод устарел, тяжел, непрочен, страшно сложен в производстве и ненадежен в эксплоатации, то Бригинженер тов. Свиридов дал задание адъюнкту ВАММ Военинженеру 3-го ранга тов. Дик, попытаться дать хорошую конструкцию гитары, так как гитара имеет ряд хороших качеств при ее применении на боевых машинах (малый вырез брони, не боится МЗП, хорошая обкатка, отсутствие карданов и телескопических валов и т.д.).

Работа адъюнкта т. Дика показала:

1. Гитара может быть сделана прочной, надежной и простой в изготовлении и эксплоатации, если эту гитару направить назад, вдвое укоротив, сделать картер шире и цельным, колесо посадить ступицей непосредственно на шлицы и т.д.

2. Привод с карданным валом в продольной плоскости выявил бесспорное преимущество перед поперечным карданным валом, если продольный вал пропустить посередине или внизу корпуса (весь механизм легко доступен, помещается в межброневом пространстве и, главное, дает небольшие прорези в бортовой броне и не боится МЗП).

Но ход работ по конструированию показал, что надо резко ставить вопрос о реконструкции всей машины на базе опыта войсковых частей, Полигона, ремонтных заводов и серийного производства завода № 183 в первую очередь, но представители КБ Отдела "100" во главе с тов. Кошкиным не пошли на основательную переделку и доделку своего проекта и после некоторого сопротивления были вынуждены исправить только отдельные грубые ошибки, которые им были конкретно указаны в письме тов. Свиридова Директору завода тов. Лящ.

К числу мероприятий по исправлению ошибок относятся:

1. Балансиры направлены назад.

2. Внешнее зацепление переделали на внутреннее.

3. Карданы закрыли.

Наряду с этим использованы следующие разработки адъюнкта тов. Дик:

1. Рессоры пересчитали и усилили.

2. Несколько улучшили внешнюю характеристику подвески путем наклона рессор.

3. Усилили шестерни бортовой передачи, но конструкцию оставили без изменений.

Совершенно отказались ввести следующие усовершенствования:

1. Пятиступенчатую коробку передач, которая при синхронизации колесных и гусеничных скоростей должна быть введена с тем, чтобы низшую передачу понизить до 7 километров в час, а высшую повысить до 75 – 80 клм. в час.

2. Установку пятой пары колес, что дает значительные преимущества для танка (отпадает необходимость уширять и утяжелять колеса и гусеницу, повышается проходимость, уменьшается опасность заклинок и спадания гусениц, особенно мелкозвенчатых и т.д.).

3. Выключения отдельных колес снаружи или изнутри.

4. Изменить бортовую передачу (оставляют старые полуоси, струны, клепанные горловины и т.д.).

5. Заменить поперечные карданы на продольные.

6. Установить развал колес для предупреждения перегрузки и плавления резины на внутренних ободах.

7. Установить наклон хотя бы только верхней бортовой брони.

8. Сделать люк в днище боевого отделения для выбрасывания гильз и выхода экипажа.

9. Установить таран и автосцепку для буксировки.

10. Повысить жесткость днища.

11. Изменить и улучшить рабочие места водителя, командира и артиллериста.

12. Сделать покатые крыши и т.д.

Все эти и ряд других вопросов, которые настойчиво требуются боевыми условиями работы танков, совершенно отбрасываются с тем, чтобы поскорей закончить переделки и на этот раз лучше отделать чертежи. При этом надеются на то, что т. Дик со всеми изменениями не успеет закончить проект к сроку и поэтому не сумеет его защитить. Начальник Конструкторского бюро Отдела "100" тов. Кошкин ведет линию на срыв работы, которую проводит тов. Дик.

По договоренности Бригинженера тов. Свиридова с Директором завода тов. Лящ, тов. Дику должны были дать 25/VI-37 г. трех хороших конструкторов. Осуществление этой договоренности шло следующим порядком: одного конструктора дали 1/VII-37 г., второго 17/VII-37 г., в то время как группа тов. Морозова усилена до шести человек при несравненно меньшем объеме работы, которую проводит группа тов. Морозова.

В результате моих категорических требований на сегодняшний день у тов. Дика работают всего три конструктора, которых тов. Кошкин старается деморализовать разговорами, что тов. Дик занимается бесплодным проектированием и что у Дика ничего не получится. Поэтому у этих без того не сильных конструкторов опускаются руки. В последнее время, когда видно, что проектирование тов. Дика имеет положительные результаты, работа пошла быстрее и лучше.

Выводы.

1. Проектирование нового танка со стороны Заводоуправления имеет неправильное направление и находится под угрозой срыва.

2. Проектирование, проводимое тов. Дик ведется с учетом современных требований, предъявляемых к танкам, но это проектирование не только не встречает поддержки и помощи со стороны Заводоуправления, но даже сознательно срывается.

Для создания нормальных условий для конструирования современного танка необходимо следующее:

1. В срочном порядке уточнить во всех подробностях тактико-техническую характеристику проектируемого нового танка (проект тактико-технических требований прилагаю).

2. Дать группе т. Дика на первое время 20 – 30 конструкторов из числа дипломников ВАММ РККА им. Сталина (список намеченных слушателей прилагаю).

3. Полностью обеспечить конструкторов справочным материалом по всем боевым машинам, находящимся на вооружении РККА и Западно-Европейских Армий (чертежи, отчеты испытаний, данные эксплоатации и т.д.).

4. Обеспечить квалифицированную консультацию со стороны профессуры и опытных конструкторов.

Независимо от того, какие оценки получат отдельные проекты, необходимо разработать, изготовить и испытать параллельно два варианта для того, чтобы не рисковать и гарантировать скорейший выпуск высококачественного танка. Если один проект не пройдет в серию, пройдет другой с учетом всех преимуществ первого.

Намечаемые мною мероприятия по новому проектированию при условии Вашей полной поддержки дадут возможность дать на вооружение РККА новую боевую машину, вполне отвечающую современным требованиям».

[РГВА Ф. 31811. Оп. 3. Д. 760. Л. 57 – 64]

Хотелось бы обратить внимание на ту часть доклада, где перечислены «разработки адъюнкта тов. Дик», которые были использованы конструкторами КБ «190» при разработке эскизного проекта. Так вот, из текста доклада следует, что в эскизном проекте танка БТ-ИС по предложению А.Я. Дика были усилены шестерни бортовых редукторов и пружины (рессоры) узлов подвески и, что самое главное, – было изменено расположение пружин в узлах подвески с вертикального на наклонное. Последнее обеспечивало работу винтовых пружин в более благоприятных условиях и позволяло получить улучшенную характеристику подвески. Такое удачное решение по расположению винтовых пружин под углом к вертикали в дальнейшем будет реализовано в конструкциях узлов подвесок опытных образцов танков А-20, А-32 и А-34, а затем и серийного танка Т-34.

Относительно раздела доклада, содержащего перечень усовершенствований, которые в КБ «190» отказались вносить в конструкцию танка БТ-ИС («установка пятой пары колес», «установка под наклоном верхней бортовой брони» и т.д.), следует пояснить, что перечисленные предложения были сформулированы руководством АБТУ РККА на основании опыта боевого применения и эксплуатации танков в войсках, и не являлись личными идеями и предложениями А.Я. Дика.

После детального ознакомления с донесением «О ходе нового проектирования боевой машины» начальник АБТУ РККА Г.Г. Бокис 26 августа 1937 г. дал своему помощнику В.Д. Свиридову следующие указания:

«1. Руководствоваться утвержденным правительством планом.

2. При разработке конструкции учесть эти деловые предложения.

3. При рассмотрении проектов привлечь т. Сапрыгина и т. Дика.

4. Спроектируйте приказ по АБТУ о порядке рассмотрения проектов конструкций».

[РГВА Ф. 31811. Оп. 3. Д. 760. Л. 57]

Выполняя указания, полученные от своего непосредственного начальника, В.Д. Свиридов 29 августа 1937 г. телеграммой «Молния» уведомил руководство завода № 183 о срочной отправке в АБТУ РККА материалов по эскизному проектированию танка БТ-ИС. Выполненный КБ «190» эскизный проект танка БТ-ИС, включавший в себя 13 чертежей и пояснительную записку на 46 листах, был отправлен из Харькова в Москву 31 августа 1937 г. с препроводительным письмом № СО2568. А на следующий день, 1 сентября 1937 г., с препроводительным письмом № СО2569, в АБТУ РККА были отправлены 33 листа чертежей и папка с расчетами эскизного проекта «гитарного привода» и «подвески» танка БТ-ИС, разработанные группой конструкторов под руководством А.Я. Дика.

В первой декаде сентября 1937 г. в АБТУ РККА в течение трех дней на специальном совещании с участием представителей завода № 183 доработанный эскизный проект танка «БТ-ИС» был рассмотрен вторично. Кроме этого, на совещании были рассмотрены и разработанные группой А.Я. Дика эскизные проекты «гитарного привода» и «подвески» танка «БТ-ИС». О результатах повторного рассмотрения эскизного проекта танка «БТ-ИС» и о принятых на совещании решениях начальник АБТУ РККА Г.Г. Бокис уведомил заместителя начальника 8-го Главного управления (далее – 8 ГУ) НКОП К.П. Фарманьянца и исполняющего обязанности директора завода № 183 Ф.И. Ляща письмом № 182987 от 11 сентября 1937 г. В этом письме Г.Г. Бокис, в частности, отметил:

«Материалы совещания были просмотрены мною вместе с моим помощником бригинженером т. СВИРИДОВЫМ и начальником ВАММ РККА т. ЛЕБЕДЕВЫМ, в результате чего установлено:

1. Проект по прежнему содержит ряд конструктивных недостатков, на которые в процессе проектирования мы указывали заводу (незащищенность привода колесного хода, недоступность к бортовым коробкам, ухудшение охлаждения и т.д.).

2. Фактически проектом предусматривается коренная переделка всего танка в целом. Все агрегаты его спроектированы заново. В то же самое время танк в основном сохраняет ряд принципиальных недостатков, свойственных танкам типа БТ (слабая бронировка, отсутствие наклона бортовых листов, малый срок службы, сложность обслуживания и т.д.). Это особенно недопустимо, учитывая, что речь идет о проектировании нового, технически более совершенного танка.

3. Схема привода на колесах с поперечными валами не удовлетворяет нашим требованиям по надежности и удобству эксплоатации.

Исходя из этого, я считаю необходимым дальнейшую разработку представленного проекта прекратить.

Проектирование нового танка, согласно тактико-технических требований, утвержденных правительством 14 августа с.г., необходимо организовать в отделе 100 з-да № 183 в следующем направлении:

1. Разработать три проекта нового танка, отличающихся, главным образом, колесным приводом, а именно:

Первый вариант – со средним валом.

Второй вариант – с гитарным приводом.

Третий вариант – с нижним валом по схеме Штрауслера.

Все варианты должны быть разработаны с таким расчетом, чтобы в опытное производство пустить только два лучших.

При проектировании нового танка необходимо учесть все замечания, сделанные по проектам при рассмотрении их в АБТУ, а также и использовать опыт Полигона и существующего танкостроения.

Учитывая, что существующая организация нового проектирования на заводе № 183 не обеспечила нужного качества и темпов работы, считаю необходимым для проектирования нового образца танка создать при отделе № 100 группу нового проектирования с подчинением ее непосредственно директору завода. Новая группа должна состоять из лучших конструкторов завода № 183 в количестве не менее 20 человек.

Я со своей стороны согласен для руководства этой группой прикомандировать военинженера 3 ранга тов. ДИК. Кроме этого, с октября месяца на завод могут быть направлены 20 человек слушателей дипломников 5-го курса ВАММ РККА.

Тов. ДИК может быть прикомандирован мною на время, потребное для проектирования и изготовления опытного образца нового танка и может выехать на завод в любое время.

В виду важности и срочности этого вопроса прошу сообщить мне Ваше решение».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 760. Л. 56 c об.]

Столь радикальное решение о прекращения «дальнейшей разработки представленного проекта» было вызвано тем, что к моменту повторного рассмотрения эскизного проекта танка «БТ-ИС» Комитетом обороны при СНК СССР были внесены изменения в тактико-технические требования, предъявляемые к танкам данного типа. Изменения эти были внесены на основании полученного опыта боевого применения танков в Испании, а также опыта длительной эксплуатации танков в Военных округах. Теперь, в соответствии с Постановлением Комитета обороны при СНК СССР № 94сс от 14 августа 1937 г. «О типах танков для вооружения танковых войск РККА и о танках для производства в 1938 году» завод № 183 должен был спроектировать и изготовить в 1938 г. «Опытные образцы танков БТ-ИС с 6-ю ведущими колесами, дизельмотором, с конической башней, с 45 и 76-мм пушкой, с наклонными листами брони подбашенной коробки с тем, чтобы обеспечить переход на производство танков БТ-ИС с 6-ю ведущими колесами в 1939 г.». Учитывая опыт предыдущей работы КБ «190» по проектированию танка БТ-ИС, руководство АБТУ РККА пришло к выводу о необходимости организации на заводе № 183 новой «группы проектирования» для создания колесно-гусеничного танка, предусмотренного Постановлением Комитета обороны при СНК СССР № 94сс. При этом, как следует из приведенного выше письма, Г.Г. Бокис, предложил «для руководства этой группой прикомандировать военинженера 3 ранга тов. ДИК» и дополнительно – с октября 1937 г. направить на завод № 183 «20 человек слушателей дипломников 5-го курса ВАММ РККА».

После получения от начальника АБТУ РККА Г.Г. Бокиса письма № 182987 в 8-м ГУ НКОП был разработан перечень организационно-штатных мероприятий по созданию на заводе № 183 отдельного конструкторского бюро (ОКБ) для проектирования новой боевой машины, а также определены сроки поэтапного выполнения работ. Вышеуказанные материалы, подписанные исполняющим обязанности начальника 8-го ГУ НКОП К.П. Фарманянцем, 28 сентября 1937 г. были направлены вернувшемуся из длительной заграничной командировки директору завода № 183 И.П. Бондаренко письмом № 4-233-3411с:

«Решением Правительства № 94сс от 15-VIII-1937 г. 8-му Главному Управлению предложено спроектировать, изготовить опытные образцы и подготовить к 1939 году производство для серийного выпуска быстроходных колесно-гусеничных танков с синхронизированным ходом.

Эта работа должна проводится на Вашем заводе.

Ввиду чрезвычайной серьезности данной работы и крайне жестких сроков, заданных Правительством, 8-ое Главное Управление считает необходимыми следующие мероприятия:

1. Для проектирования машины создать на заводе № 183 отдельное конструкторское бюро (ОКБ), подчиненное непосредственно Главному Инженеру завода.

2. По договоренности с Начальником ВАММ и АБТУ назначить начальником этого бюро адъюнкта ВАММ военного инженера 3-го ранга т. ДИК Адольфа Яковлевича, и выделить для работы в бюро с 5-го Октября 30 человек дипломников ВАММ и с 1-го Декабря дополнительно 20 человек. Прибывающих на завод дипломников ВАММ необходимо обеспечить жильем и всеми условиями для нормальной работы.

3. По договоренности с Начальником АБТУ РККА, назначить Главным консультантом по данной машине капитана КУЛЬЧИЦКОГО Евгения Анатольевича.

4. Не позднее 30-го Сентября выделить для работы в ОКБ 8 лучших конструкторов-танкистов завода для назначения их руководителями отдельных групп, одного стандартизатора, секретаря и архивариуса.

5. Утвердить штат отдельного конструкторского бюро ВАММ в количестве 50 человек (с учетом прибывающих академиков) на период разработки технического проекта с дальнейшим увеличением при разработке рабочих чертежей до 100 человек.

6. Создать при ОКБ модельно-макетную мастерскую и обеспечить внеочередное выполнение работ, связанных с новым проектированием, во всех цехах завода.

7. Имея ввиду необходимость постановки машины на серийное производство и для максимальной тщательности и продуманности конструкции, считать необходимым спроектировать 3 варианта ходовой части на стадии технического проекта и изготовить 2 варианта опытных образцов, утвержденных комиссией по рассмотрению проектов.

8. На проведение данной работы заключить договор с АБТУ РККА – не позднее 15 Октября 1937 г. с одновременным утверждением тактико-технических требований на эту машину со стороны НКО и VIII Главка.

9. Обеспечить выполнение работ по этапам в следующие сроки:

а) Представление технического проекта с предварительными расчетами и макетом к 1 февраля 1938 г. (привод на колеса разработать в 3-х вариантах).

б) Разработать рабочий проект машины по двум утвержденным комиссией вариантам к 1 мая 1938 года.

в) Изготовить опытные образцы машин по двум вариантам к 1 Сентября 1938 года.

г) Испытать опытные образцы и устранить дефекты, выявленные при испытании к 1 Декабря 1938 г.

д) Подготовить серийные чертежи и провести подготовку производства для выпуска окончательно утвержденного образца к 1 Мая 1939 года, с тем, чтобы с 1/V-39 г. выпускалась серийная новая машина.

10. По ходу проектирования и изготовления опытных образцов представить начальнику ОКБ право привлекать и оплачивать специалистов для консультаций и разработки отдельных вопросов, а также по мере необходимости командировать работников ОКБ на другие заводы.

11. Для участия в разработке тактико-технических требований, инструктажа дипломников ВАММ и подбора необходимых материалов для проектирования не позднее 2-го Октября командировать в Москву Нач. ОКБ т. ДИК с руководителями групп, выделенных заводом.

12. Рабочее помещение для ОКБ необходимо для удобства пользования архивом отдела 190 выделить в отделе 100 и полностью оборудовать его к моменту начала работы, т.е. к 10 Октября.

Для полного обеспечения всей работы необходимо установить по всем перечисленным мероприятиям Ваше личное наблюдение и руководство».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 974. Л. 97 – 98]

Копия этого письма 29 сентября 1937 г. была получена начальником АБТУ РККА комдивом Г.Г. Бокисом, который незамедлительно дал распоряжение начальнику ВАММ РККА бригадному инженеру И.А. Лебедеву откомандировать на завод № 183 адъюнкта кафедры танков и тракторов военинженера 3 ранга А.Я. Дика. Забегая вперед, скажем, что служебная командировка А.Я. Дика на заводе № 183 продлилась недолго – с 1 по 18 октября 1937 г. включительно.

В начале октября 1937 г. начальником 11-го отдела АБТУ РККА военинженером 1 ранга Я.Л. Сквирским при участии майора В.П. Пуганова были разработаны «Тактико-технические требования на проектирование и изготовление легкого колесно-гусеничного быстроходного танка БТ-20», БТ-20 – такое наименование получил танк, создаваемый на заводе № 183 на основании Постановления Комитета обороны при СНК СССР № 94сс. За основу ТТТ на проектирование и изготовление танка БТ-20 были взяты тактико-технические требования, ранее составленные Я.Л. Сквирским для танка БТ-9, с внесением поправок и дополнений, разработанных с учетом новых требований, указанных в Постановлении Комитета обороны при СНК СССР № 94сс. 11 октября 1937 г. тактико-технические требования на проектирование и изготовление танка БТ-20 были утверждены начальником АБТУ РККА комдивом Г.Г. Бокисом, и через день, 13 октября, – военным комиссаром АБТУ РККА бригадным инженером П.С. Аллилуевым, после чего незамедлительно отправлены директору завода № 183 И.П. Бондаренко.

Следует отметить, что руководство завода № 183 не очень спешило с созданием ОКБ под руководством А.Я. Дика. Такая «проволочка» объясняется многими факторами, и прежде всего неспокойной обстановкой в Народном комиссариате оборонной промышленности – 15 октября 1937 г. был снят с должности и на следующий день арестован народный комиссар М.Л. Рухимович. Также не способствовало оперативному принятию решений и то, что директор завода № 183 И.П. Бондаренко длительное время (с марта по сентябрь 1937 г.) находился в командировке за границей и после возвращения ему, естественно, требовалось определенное время, чтобы досконально разобраться во всех текущих вопросах жизнедеятельности такого сложного и многопрофильного предприятия, каким являлся завод № 183.

Для выхода из создавшейся ситуации, приводившей к затягиванию начала работ по проектированию танка БТ-20, начальник АБТУ РККА Г.Г. Бокис 20 октября 1937 г. направил вновь назначенному народному комиссару оборонной промышленности М.М. Кагановичу письмо № 174266сс следующего содержания:

«15-го августа 1937 г. Правительством было принято специальное решение об изготовлении на заводе № 183 опытного образца танка БТ с таким расчетом, чтобы не позднее 1-го января 1939 года этот новый тип танка был бы поставлен на массовое производство.

С момента этого решения прошло 2 месяца, а по реализации данного постановления ни 8-м Главным Управлением, ни заводом № 183 по существу ничего не сделано.

До настоящего времени не организована специальная конструкторская группа с необходимой экспериментальной базой при ней. 8-ое Главное Управление обратилось в Наркомат Обороны с просьбой о командировании на завод в качестве начальника конструкторской группы конструктора военинженера 3 ранга тов. ДИК. Эта просьба НКО была немедленно удовлетворена. После отъезда тов. ДИК на завод 8-ое Главное Управление видимо считает, что все уже сделано. Создалось совершенно ненормальное положение, когда Авто-Бронетанковое Управление ежедневно должно упрашивать тов. ФАРМАНЯНЦА заниматься организацией конструкторского бюро, приказать заводу наконец приступить к разработке конструкции, к созданию экспериментальной базы и т.д. И уже целых два месяца ушло на эти безрезультатные переговоры.

Я боюсь, что уйдут при таком отношении тов. ФАРМАНЯНЦА и директора завода № 183 тов. БОНДАРЕНКО к этому делу и все остальные месяца, остающиеся до 1939 года.

Михаил Моисеевич, убедительно прошу Вас лично вмешаться в это дело и приказать, как 8-му Главному Управлению, так и заводу № 183 заняться по настоящему реализацией важнейшего постановления Правительства по вооружению Рабоче-Крестьянской Красной Армии современными типами танков.

Мои предложения в основном сводятся к следующему:

1. Не позднее 1-го ноября с.г. создать на заводе № 183 специальную конструкторскую группу по новому типу танка БТ, для чего выделить в состав Конструкторского Бюро не менее 30 человек высококвалифицированных, опытных конструкторов, не считая менее квалифицированных и вспомогательную чертежную силу.

2. Обязать 8-е Главное Управление и директора завода № 183 тов. БОНДАРЕНКО создать специальную экспериментальную базу для проверки отдельных узлов проектируемой машины. Срок создания такой базы не позднее 1-го ноября с.г.

3. Поручить 8-му Главному Управлению представить на утверждение специальный график изготовления чертежей, отдельных узлов, моделей и т.д.

4. Обеспечить разработку конструкций и изготовления опытного образца необходимыми ассигнованиями по линии Народного Комиссариата Оборонной Промышленности».

[РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 143. Л. 354 с об.]

Обращение Г.Г. Бокиса к М.М. Кагановичу возымело действие, 29 октября 1937 г. состоялось специальное совещание по вопросу организации на заводе № 183 ОКБ для проектирования танка БТ-20. На совещании присутствовали: начальник АБТУ РККА Г.Г. Бокис, директор завода № 183 И.П. Бондаренко и начальник 8-го ГУ НКОП В.Д. Свиридов, назначенный на эту должность 27 октября 1937 г.

Необходимо отметить, что за три дня до указанного совещания, 25 октября 1937 г., в АБТУ РККА были составлены документы, непосредственно касавшийся создания на заводе № 183 ОКБ для проектирования танка БТ-20. В этот пакет документов входили: «Предложения по созданию ОКБ»; «Список конструкторов завода № 183, которые выделяются для нового проектирования в О.К.Б.»; «Список лиц, которых АБТУ РККА направляет на завод № 183 для разработки проекта нового танка»; «Перечень опытных работ первой очереди»; «График опытных работ первой очереди» и «Организация отдельного Конструкторского Бюро (О.К.Б.) завода № 183 им. Коминтерна». Автором всех этих документов являлся к тому времени уже вернувшийся из Харькова в Москву адъюнкт ВАММ РККА военинженер 3 ранга А.Я. Дик. Предложения А.Я. Дика по организации ОКБ сводились к следующему:

«1. Создать на заводе № 183 отдельное конструкторское бюро ОКБ, не связанное с серийным производством и подчиненное непосредственно Директору завода.

2. Для обеспечения ответственных участков проектирования выделить для работы в ОКБ лучших заводских конструкторов танкистов (см. приложение).

3. Для конструкторской работы выделить еще 10 заводских инженеров и допустить к работе в ОКБ 40 дипломников – слушателей ВАММ, намеченных для реального проектирования.

4. Развернуть работу ОКБ 9.XI.37 г., для чего подготовить и оборудовать помещение к 5.XI.37 г.

5. Для всестороннего использования опыта других танкостроительных заводов (отечественных и заграничных), а также научно-испытательных учреждений:

а) – назначить испытателя-танкиста Капитана т. КУЛЬЧИЦКОГО главным постоянным консультантом нового проектирования;

б) – отправить в адрес завода № 183 к 7.XI.37 г. полностью укомплектованные последние образцы танков Т-26, Т-28, Т-46 и Т-29, а также чертежи и расчеты к ним;

в) – начальнику ОКБ дать право привлекать и оплачивать консультации и работы, как отдельных специалистов, так и учреждений (ВАММ, ЦАГИ, НАТИ и т.д.);

г) – через АБТУ постоянно информировать ОКБ о данных разведки по иностранным танкам;

д) – начальнику ОКБ дать право командировать конструкторов на другие заводы и учреждения для ознакомления с их производством, испытаниями и новым проектированием, и для собирания материалов для ОКБ, которые должны высылаться в ОКБ в срочном порядке.

6. Немедленно приступить к опытным работам для того, чтобы испытать отдельные узлы и агрегаты еще до утверждения технических проектов опытных образцов и вчерне разрешить вопросы, изложенные в перечне опытных работ 1-й очереди.

7. Для обеспечения опытных работ 1-й очереди в срок, приступить 9.XI.37 г. к экспериментальным работам в полном объеме, для чего:

а) – передать опытный цех отдела 100 в распоряжение Начальника отдельного конструкторского бюро (ОКБ). Срок 1.XI.37 г.

б) – увеличить и обновить парк станков опытного цеха и пополнить штат высококвалифицированными токарями, слесарями, сварщиком, модельщиками и столярами (для макетных работ). Срок 5.XI.37 г.

в) – отдать приказ по заводу о внеочередном выполнении работ и заказов ОКБ и опытного цеха во всех отделах и цехах завода;

г) – закончить в намеченные сроки начатые основные испытания: по гусеницам, по дизелям, по БТ-ИС Дарницкого завода, по огнемету и по воздухоочистителю;

д) – остальные мелкие работы (клипсы, сальники и т.д.) и работы 1938 г. перенести в сдаточный цех отдела 100, где организовать опытный участок;

е) – передать в опытный цех ОКБ 2 первых образца дизельмоторов очередной серии для установки в танк (срок 15 декабря 1937 г.)».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 974. Л. 110 – 118]

Подчеркнем, что в разработанных А.Я. Диком документах имелся целый ряд положений, реализация которых существенно затруднила бы работу завода № 183 по дальнейшему совершенствованию серийно выпускавшихся танков БТ-7. Прежде всего, это относилось к предложению о передаче опытного цеха «191» танкового отдела «100» в полное распоряжение начальника формируемого ОКБ.

Обсуждались ли на совещании, состоявшемся 29 октября 1937 г. разработанные А.Я. Диком предложения по организации на заводе № 183 ОКБ для проектирования танка БТ-20, достоверно неизвестно. Но известно точно, что в ходе обмена мнениями выяснилось, что руководство завода № 183 было не в полной мере согласно с требованиями и рекомендациями АБТУ РККА и 8-го ГУ НКОП по организации ОКБ, особенно в вопросе кадровой политики и полноты полномочий будущего начальника ОКБ. Также достоверно известно, что на совещании, несмотря на давление со стороны АБТУ РККА и 8-го ГУ НКОП, директор завода № 183 И.П. Бондаренко отстоял свою точку зрения, заключавшуюся в недопустимости передачи опытного цеха «191» в распоряжение начальника ОКБ и назначения на должность начальника этого ОКБ адъюнкта А.Я. Дика. По мнению И.П. Бондаренко, во главе конструкторской группы по проектированию нового танка БТ-20 должен был стоять не прикомандированный на время «варяг» из ВАММ РККА, а свой, заводской инженер-конструктор, подчинявшийся непосредственно руководству завода. В середине ноября 1937 г. такая конструкторская группа, получившая название Бюро «24», была создана. Начальником Бюро «24» был назначен М.И. Кошкин, а на освободившуюся должность начальника КБ «190» танкового отдела «100» назначен Н.А. Кучеренко.

Необходимо отметить, что такое решение директора завода № 183 И.П. Бондаренко можно считать вполне обоснованным и справедливым, так как за конечный результат по проектированию нового танка БТ-20 всю ответственность должен был нести непосредственный исполнитель, то есть завод № 183, а не заказчик в лице АБТУ РККА.

О создании на заводе № 183 Бюро «24» и о начале работ по проектированию нового танка БТ-20, сразу же получившего заводской индекс А-20, начальник 8-го ГУ НКОП В.Д. Свиридов проинформировал народного комиссара оборонной промышленности М.М. Кагановича письмом № 4249с от 29 ноября 1937 г.:

«1. Конструкторская группа по новому типу танка БТ создана на заводе № 183 в составе 18 квалифицированных конструкторов с 15-го ноября 1937 г. По мере развертывания работы по проектированию, эта группа будет усилена.

2. Специальной экспериментальной базы для проверки отдельных узлов проектируемой машины завод № 183 не имеет. Экспериментальная проверка узлов проектируемой машины будет производиться в имеющемся небольшом опытном цехе танкового отдела завода № 183».

[РГАЭ. Ф. 7515. Оп. .1 Д. 143. Л. 353]

В дальнейшем коллективом Бюро «24», а затем и КБ-520 под руководством М.И. Кошкина была проведена большая работа по проектированию и доработке опытных образцов танков А-20 и А-32. В итоге эта работа завершилась созданием двух опытных образцов танка Т-34 – танков А-34, которые весной 1940 г. успешно прошли войсковые испытания.

Что же касается Отдельного конструкторского бюро, то оно на заводе № 183 так и не было создано, а военинженер 3 ранга А.Я. Дик с начала ноября 1937 г. продолжил выполнять свои служебные обязанности в Военной академии механизации и моторизации РККА в должности адъюнкта.

Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что в работе по проектированию танка А-20, в дальнейшем приведшей к созданию лучшего среднего танка Великой Отечественной Войны – танка Т-34, Адольф Яковлевич Дик участия не принимал, и говорить о нем как о создателе танка Т-34 по меньшей мере не корректно. При этом нельзя не отметить, что в конструкции танков А-20, А-32 и Т-34 было реализовано удачное техническое решение о наклонном расположение пружин узлов подвески, предложенное А.Я. Диком во время его работы над эскизным проектом танка БТ-ИС и в дальнейшем использованное конструкторами Бюро «24» при разработке танка А-20.

Дальнейшая судьба талантливого рационализатора и изобретателя А.Я. Дика сложилась следующим образом. Согласно приказу по ВАММ РККА № 72 от 15 июля 1938 г. адъюнкту кафедры танков и тракторов военинженеру 3 ранга А.Я. Дику был определен срок окончания подготовки – 1 января 1941 г, однако этим планам не суждено было сбыться. Менее чем через месяц приказом НКО СССР по личному составу № 1974 от 7 августа 1938 г. адъюнкт А.Я. Дик вместе с начальником эксплуатационно-ремонтной части отделения технического снабжения и боепитания ВАММ РККА военинженером 2 ранга Р.Ф. Миллером был уволен в запас РККА по пункту «а» статьи 43 положения о прохождении службы командным и начальствующим составом – то есть «за невозможностью использования в связи с сокращением штатов или реорганизацией».

Практически сразу же после увольнения А.Я. Дик был арестован, а в июле 1940 г. Особое совещание при НКВД СССР объявило его «социально-опасным элементом» и заочно приговорило к 3 годам лишения свободы. Вполне вероятно, что арест А.Я. Дика и дальнейший приговор, вынесенный Особым совещанием при НКВД СССР, были связаны с его происхождением, напомним, что А.Я. Дик являлся этническим немцем и выходцем из семьи меннонитов. Не исключено, что свою роль в этом деле сыграл и тот факт, что о назначении А.Я. Дика на должность начальника ОКБ на заводе № 183 ходатайствовал лично комдив Г.Г. Бокис, который 23 ноября 1937 г. был обвинен в участии в военно-фашистском заговоре, снят с должности начальника АБТУ РККА и арестован.

В связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз срок заключения А.Я. Дику был продлен. 17 июня 1947 г. из мест заключения А.Я. Дик был сослан в г. Бийск Алтайского края на «спецпоселение», где до июня 1956 г. он работал сначала главным конструктором на заводе «Молмашстрой», изготавливавшем оборудование для мясомолочной промышленности, а затем инженером-конструктором на Бийском котельном заводе. За время работы на заводе «Молмашстрой» и Бийском котельном заводе А.Я. Дик занимался улучшением конструкции оборудования для мясомолочной промышленности, а также спроектировал несколько высокопроизводительных и высокоэффективных станков для котельного производства. За разработку конструкции оригинального кормозапарника и скрепера для рытья силосных траншей (по программе помощи сельскому хозяйству) награжден Почетной грамотой Алтайского крайкома КПСС и медалью «За освоение целинных земель». В июне 1956 г. после отмены «спецпоселения» А.Я. Дик был направлен в командировку на Подольский машиностроительный завод им. Орджоникидзе, где руководил проектированием комплексно-механизированных линий для массового трубного производства. А.Я. Дик является автором проекта самого большого в мире трубогибочного станка для гибки труб без нагрева диаметром до 630 мм для парогенераторов атомных электростанций. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 11 февраля 1957 г. После реабилитации продолжал работу в Подольске. Умер Адольф Яковлевич Дик в 1979 г. в Москве.

В январе 1937 года помощник начальника АБТУ Свиридов в своем письме на имя начальника вооружений и технического снабжения РККА И. Халепского сообщал: «По Вашему указанию в соответствии с указанием Народного Комиссара Обороны СССР тов. Ворошилова планом заказов на 1937 год предусмотрено вооружение 100 бронеавтомобилей с конической башней пулеметом ДК (речь идет о БА-9), а также вооружение 50 БТ-7 и 50 Т-26 пулеметами ДК... Вопрос о выпуске бронемашин с пулеметами ДК уже согласован с промышленностью.

Все необходимые заявки на ДК в свое время были сделаны Артиллерийскому управлению РККА. 9 января с.г. отдел стрелкового вооружения сообщил мне, что запланировал для АБТУ РККА только 50 пулеметов ДК. Это решение ведет к срыву намеченной автобронетанковым управлением программы по вооружению боевых машин крупнокалиберными пулеметами. Прошу Ваших указаний начальнику Главного Артиллерийского Управления о выдаче АБТУ РККА минимум 250 пулеметов ДК с установками» (11284).

В январе 1937 г. началась конвейерная сборка ЗИС-101. В общей сложности до 1941 г. из ворот завода вышло 8752 экземпляра этой модели и ее модификаций (ЗИС-101 А, ЗИС-102). В ЗИС-101, как в серийной модели, было воплощено очень большое количество новых для нашего автомобилестроения технических решений. Прежде всего-это кузов типа лимузин с опускающейся стеклянной перегородкой позади переднего сиденья. Кстати, он оборудовался отопителем, который тогда еще называли английским словом "хитер", наружной откидывающейся багажной решеткой, люком для доступа в багажник, а также передними дверями с передней навеской. Кроме того, часть машин комплектовалась радиоприемниками. Верхнеклапанный двигатель с восемью цилиндрами в ряд имел поддерживающий наивыгоднейшую температуру в системе охлаждения термостат, коленчатый вал с противовесами, гаситель крутильных колебаний коленчатого вала, двухкамерный карбюратор типа "Марвел" с подогревом отработавшими газами. Большая часть двигателей оснащалась чугунными поршнями, при которых степень сжатия не превышала 4,8 единицы, меньшая - алюминиевыми поршнями. При степени сжатия 5,5 они обеспечивали мощность на 20 л. с. большую. Трансмиссия состояла из двухдискового сцепления, трехступенчатой коробки передач (вторая и третья передачи - с синхронизаторами) и заднего моста с коническими шестернями, имевшими спиральные зубья. Очень жесткая лонжеронная рама с Х-об-разной поперечиной в сочетании с мягкой зависимой подвеской колес на длинных рессорах и гидравлическими рычажными амортизаторами двустороннего действия делали езду спокойной и комфортабельной. Для автомобиля массой почти 3 т требовались тормоза с высокой эффективностью. Это было достигнуто применением в приводе вакуумного усилителя, механизма серводействия тормозных колодок, ребристой наружной поверхности барабанов. Каркас кузова частично был деревянным (из бука), и сборка его являлась весьма деликатным делом - необходимо было исключить все источники скрипов, столь частых в соединениях деревянных деталей. Комфортабельное оборудование и отделка кузова соответствовали классу машины. ЗИС-101 с кузовом лимузин. 1936 г. Шасси автомобиля ЗИС-101. 1936 г. Коробка передач ЗИС-101 с синхронизаторами 2-й и 3-й передач. 1936 г. Основные технические данные ЗИС-101: число мест - 7; двигатель; число цилиндров - 8; рабочий объем - 5766 CM'S, мощность - 90 л. с. при 2800 об/мин или 110 л. с. при 3200 об/мин; число передач - 3; размер шин - 7,50-17"; длина - 5647 мм, ширина- 1892 мм, высота-1856 мм; база - 3605 мм. Масса в снаряженном состоянии - 2550 кг. Наибольшая скорость - 115 или 120 км/. Эксплуатационный расход горючего - 26,5 л/100 км. В конце 1937 г. ЗИС разработал две модификации этой модели. У первой - кузов фаэтон со складывающимся тентом и пристегивающимися на кнопках боковинами, снабженными целлулоидными окошками. У второй- кузов кабриолет, тоже с тентом, но с выдвигающимися из дверей стеклами в рамках, которые заподлицо входили в пазы натянутого матерчатого верха. Поскольку вторая разновидность была сложнее в изготовлении, к мелкосерийному производству приняли первую, дав ей индекс ЗИС-102. Интересно, что на проводившихся летом 1940 г. гонках ЗИС-102 с кузовом кабриолет, у которого тент был сложен, а открытое пространство за передними сиденьями затянуто чехлом, показал на дистанции 1 км со стартом с хода скорость 153 км/ч. Сборочный конвейер ЗИС-101. 1938 г. Помимо модификации с открытым кузовом малыми сериями выпускалась на базе ЗИС-101 карета "скорой помощи", оснащенная выдвижными через люк в задней наклонной стенке кузова носилками, с измененной планировкой задней части салона и отличительным фонарем с красным крестом над ветровым стеклом Кроме того, некоторая часть ЗИС-101 использовалась в качестве такси и оборудовалась таксометром, установленным внутри кузова у правой стойки ветрового стекла. Такая сложная машина, как ЗИС-101, требовала высокой культуры производства. К сожалению, качество этого автомобиля хромало из-за конструктивных и технологических дефектов. Для их выявления и устранения в июне 1940 г. на ЗИСе работала правительственная комиссия, которую возглавлял академик Е. А. Чудаков. Она, в частности, отметила, что ЗИС-101 на 600-700 кг тяжелее зарубежных аналогов, что собственно двигатель имеет значительную (470 кг) массу, указала на другие недостатки. Последовавшая модернизация привела к созданию машины ЗИС-101 А. Каркас ее кузова уже был цельнометаллический, изменилась облицовка радиатора, стал мощнее двигатель, упрощена конструкция синхронизатора в коробке передач и применены косозубые шестерни первой передачи и заднего хода, разработано однодисковое сцепление. Мощность двигателя выросла благодаря переходу на новый карбюратор МКЗ-Л2 (типа "Стромберг"), где смесь поступала в цилиндры не восходящим, а падающим потоком, благодаря чему улучшалось их наполнение и мощность. Это первый случай, когда на советской машине нашел применение прибор с падающим потоком смеси (карбюратор). Сыграли свою роль измененная конструкция впускного коллектора и пересмотренные фазы газораспределения: ЗИС-101 А, выпускавшийся только с алюминиевыми поршнями, развивал мощность 116 л. с., что позволило повысить его максимальную скорость до 125 км/ч. Что касается массы, то ее удалось уменьшить ненамного, но эту задачу планировали решить при дальнейшей модернизации. Были построены опытные образцы ЗИС-101Б со ступенчатым багажником и рядом усовершенствований в шасси, а также ЗИС-103 с независимой подвеской передних колес. Однако реализовать эти замыслы, так же как и проект заднемоторной машины, не удалось из-за начавшейся Великой Отечественной войны. К этому моменту завод успел изготовить около 600 автомобилей ЗИС-101 А (12098).

В январе 1937 г. вышло Постановление Совнаркома СССР, которое предписывало заводам Наркомтяжмаша, Наркомвнудела, Наркомлеса и Наркомместпрома организовать производство 27 тыс. одноосных и двухосных прицепов, а также полуприцепов и тысячу седельных тягачей ЗИС-10. Эта программа была выполнена лишь частично... ЗИС-10 был модификацией грузовика ЗИС-5. Его снаряженная масса составляла 27 800 кг, он сохранял ту же колесную базу, что и ЗИС-5, однако передаточное число главной передачи было увеличено с 6,41 до 8,42, а наибольшая скорость уменьшена с 60 до 48 км/ч. Соответствующий ему универальный одноосный прицеп НАТИ-ППД мог перевозить 6 т груза и имел тормоза с механическим приводом. Эти тягачи и прицепы существовали тогда в очень ограниченном количестве. Таким образом, в предвоенный период специализированные кузова выполнялись в подавляющем количестве на шасси грузовых автомобилей, а не прицепов или полуприцепов. Производство их велось на небольших, подчас кустарно оборудованных предприятиях (12098).

В январе 1937 г. на нефтеперегонном заводе в Уфе (Завод № 417 НК нефти, Уфимский крекинг-завод, Уфимский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) им. XXII-го съезда КПСС, Уфимский НПЗ им. Ленина, ОАО «Уфимский НПЗ» /Башкирия 450029 Уфа ул. Ульяновых, 74/) пущена в опытную эксплуатацию АВТ-1, 20.06.1938 г. были получены первые 117 т бензина, в 07.1938 г. пущена риформинг-установка. В 1939 г. строился комплекс цехов высокооктанового бензина, водородный завод, ТЭЦ. Полностью строительство завода планировалось завершить в 1939 г.; к концу 1940 г. полностью построены АВТ-1, установка термического крекинга, риформинга, сернокислотной очистки и вторичной перегонки; фактически строительство завода было завершено в середине 1942 г. Летом 1943 г. на нескольких установках был проведен капремонт.

По приказу НКТП ог 9.01.1939 г. из строительства Уфимского крекинг-завода выделено самостоятельное строительство Уфимского сернокислотного завода (далее- завод № 751 НКХП). Вероятно, также часть крекинг- завода выделена в самостоятельный завод № 505 НКХП. В 12.1941 г. НКБ ходатайствовало перед СНК о передаче химического цеха Уфимского-крекинг завода в НКБ для организации производства пикриновой кислоты к 1.04.1942 г.ш

В 1948-52 г. построены (впервые на востоке страны) два блока каталитического крекинга 43-102 на шариковом алюмосиликатном катализаторе.

В 1977 г. - Уфимский НПЗ им. XXII-го съезда КПСС.

На заводе имелись: в составе технологических цехов - три установки первичной переработки нефти (в т.ч. ЭЛОУ-АВТ-6), гидроочистка дизельного топлива и бензина, каталитический риформинг, висбрекинг, битумная, Клаус-процесс; строился флюид каталитического крекинга; комплекс каталитического крекинга Г-43-107; катализаторное производство - микросферические катализаторы крекинга, фосфорно-кислотные катализаторы для полимеризации олефинов, никелевый катализатор для пищевой промышленности.

Производство (2000-е  г.): автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут.

Директор (1939-45 г.)- В.Р. Рябчиков, (1977-78 г.)- Т.З. Хурамшин. Гендиректор (2000-06 г.-)- В.А. Ганцев (11982).

В январе 1937 г. в состав завода (Русско-Балтийский электротехнический завод, Российская электрическая компания "Union", Российское АО «Всеобщая компания электричества "Union"», «Электросила-1», Харьковский электромеханический завод (ХЭМЗ) им. Сталина ВСНХ, НКТП, НКЭП, МЭТП, Харьковский электро-турбогенераторный завод (ХЭТЗ) НКМ, НПО «Электромеханический завод», ОАО «ХЭМЗ» /г. Рига;  г. Харьков Чугуевское ш. (1935 г.); пр. Сталина, 199 (1939 г.)/ /Украина 310037  г. Харьков Московский пр., 199/) был влит Харьковский турбинный завод, и объединенный завод получил название Харьковский электро-турбогенераторный завод (ХЭТЗ) им. Сталина. Перед войной завод имел филиал - завод № 332 НКЭП.

По пр. НКТП № 12сс от 1937 г. ХЭТЗ к 1.03.1937 г. должен был сдать: 2 главных судовых турбины (сдана 1), 4 турбо-циркуляционных конденсатных насоса (не сдано). В соответствии с пост, правительства № 87сс от 13/15.08.1937 г. и пр. НКОП/НКМ № 00282/47сс от 25.12.1937 г. заводу поручено проектирование и изготовление электрооборудования для 356-мм и 100-мм артиллерийских башен линкора типа «Б»; приказом НКОП/НКМ/НКВМФ № 118/86/050сс от 31.03.1938 г. -электрооборудования для артвооружения крейсеров пр. 64, 68 и 69. По пр. НКОП/НКМ/НКВМФ № 245сс/161 от 13.07.1938 г. было необходимо изготовить к 15.07.1938 г. комплект опытной силовой синхронной передачи (ССП) по схеме профессора Костенко для управления постами наводки крейсера «Киров»; построить на заводе в 1938-39 г. специальную лабораторию по автоматизации и синхронизации управления артиллерийским электроприводом. Этим же приказом завод определен ведущим заводом и производственной базой по разработке и изготовлению машинной ССП и других автоматических схем силового артиллерийского электропривода.

По пр. НКОП № 256с от 21.07.1938 г. на завод были переданы все материалы по «авиатурбине бинарного цикла» и работы по доводке опытного двигателя ликвидированного ОКБ-МАИ.

Перед войной велась разработка и производство приборов управления стрельбой корабельной артиллерии.115 В 1939-41 г. снаряжал 76-мм снаряды и PC М-8.

В начале ВОВ ХЭМЗ им. Сталина НКЭП эвакуирован: часть завода - в Томск; часть - в Прокопьевск в помещения электротехнического училища и гаража, где по приказу НКЭП от 23.10.1941 г. создан завод № 651; часть (производство электромоторов, в 11.1941 г.) - в Кемерово в помещения универмага, гаража и трамвайно- автобусного парка, где в 12.1941 г. создан завод № 652; часть (в 11.1941 г.) - в Чебоксары, где создан завод № 654. Электроаппаратный цех эвакуирован в Ульяновск в помещения нескольких небольших магазинов и преобразован в завод № 650 НКЭП. Цех коммутационной аппаратуры эвакуирован в Уфу в здание дворца соцкультуры и преобразован в завод № 656.121

В соответствии с пост. ГКО № 4087 от 11.09.1943 г. начато восстановление ХЭМЗ им. Сталина НКЭП; 4.12.1943 г. - новое постановление ГКО № 4721 о мероприятиях по восстановлению завода; 5.03.1944 г. - постановление ГКО № 5317 о мерах неотложной помощи по восстановлению завода. В 1946 г. завод - в ведении МЭТП.

После войны разработан главный турбозубчатый агрегат ТВ-7 для крейсеров пр. 68бис. К 1953 г. были разработаны и начато изготовление ГТЗА ТВ-4 для тяжелых крейсеров пр. 82, в 1955 г. работы прекращены.

В 1976 г. завод преобразован в НПО «ЭМЗ». В 1990-е  г. преобразован в ОАО «ХЭМЗ».

Директор- Шибакин, (-12.1936-39 г.)- И.И. Лисин, (1939-40 г.)- И.Т. Скиданенко, (1940 г.)- А.И. Бертинов, (1960-е  г.)- И.В. Верба, (1990-е  г.)- В.В. Григорьев, (2003 г.)- А.В. Карпенко.

Гл. инженер (1937 г.)- Шевченко.

Гл. конструктор (1960-е  г.)- М.Н. Курочкин.

Начальники цехов: Шевченко.

Начальники отделов: (08.1938 г.)-Л.И. Шнее.

Производство: электрооборудование для командно-дальномерного поста КДП3-6 крейсера «Киров»; электродвигатели: УТ, постоянного тока ПН-20, -32 (1938);139 ГТЗА ТВ-7 (1940-е).

Харьковский турбинный, турбогенераторный завод им. Кирова НКТМ /г. Харьков/

В соответствии с пост. СТО от 11.07.1933 г. завод переориентирован на выпуск судовых энергетических установок.92 В конце 1930-х  г. строились самые мощные в мире главные механизмы для линкоров пр. 23.

В 01.1936 г. директор завода снят за невыполнение плана по сдаче турбин для кораблей ВМФ.

В 01.1937 г. завод влит в состав ХЭМЗ, объединенный завод получил название ХЭТЗ.

В 1941 г. после начала войны эвакуирован на площадку Уральского турбинного завода.

В соответствии с пост. ГКО № 4821 от 21.12.1943 г. начато восстановление Харьковского турбогенераторного завода им. Кирова; распоряжением ГКО № 4931 от 11.01.1944 г. на восстановление направлено 1500 военнообязанных, не годных к строевой службе.

В соответствии с пост. ГКО № 5810 от 4.05.1944 г. при заводе организовано КБ по проектированию главных турбозубчатых агрегатов (ГТЗА) для кораблей ВМФ.

Директор (-01.1936 г.)- Шибакин (снят), (01.1936 г.-)- Ицхакин.

Зам. директора (1936 г.-)- Девьятков (репрессирован), (1936 г.-)- Флаум.

Технический директор (-1937 г.)- Зак.139

Производство; ГТЗА: для эсминцев пр. 7 (1930-е), для крейсеров пр. 26 «Ворошилов» (1936), пр. 26бис (1937) для линкоров пр. 23 (1938-40-).

Октябрьский завод низковольтной аппаратуры /Башкирия  г. Октябрьский/

Был в 1960-е  г., в 1977 г. вошел в состав ПО «Электроаппарат». В 1987 г. завод перешел на выпуск оборонной продукции и вновь стал самостоятельным (11982).

В январе 1937 года завод «Радиолампа» был переименован в завод № 191. В 1938 году началось строительство первого корпуса. Производство металлических ламп должно было осуществляться на семи комплексных линейках с соответствующим заготовительным оборудованием. Первая линейка для производства лампы типа 6А8 была установлена еще на старой площадке. В 1940 году был построен второй корпус по производству металлических приемно-усилительных ламп, представляющих собой ряд мастерских, обеспечивающих как сборку, так и изготовление всего комплекса полуфабрикатов, необходимых для выпуска и проверки ламп на долговечность. С введением новых корпусов завод № 191 расширяет номенклатуру изделий, значительно увеличивается их выпуск (15736).

Январь 1937 г. Совещание у начальника Генерального штаба РККА маршала А.И.Егорова по рассмотрению системы химического вооружения РККА (17133).

В январе 1937 года ВТБ был передан материал под названием «Иодин и иодофил» содержал описание производства новых сильнодействующих бактерицидных (противобактерийных) средств – иодофила и иодина. К материалу было приложено 4 препарата иодофила. По предварительному заключению, «материал может представлять значительную оборонную ценность при условии подтверждения бактерицидных свойств препаратов» (21530).

В январе 1937 г. одновременно с "процессом Пятакова" начались и аресты работников судостроительной промышленности. После трагической гибели Г. К. Орджоникидзе и печально известного февральско—мартовского (1937 г.) Пленума ЦК ВКП(б) сталинским руководством по всей стране была начата кампания критики, самокритики и поиска "врагов". За этой кампанией последовал "большой террор", среди сотен тысяч жертв которого оказались руководители промышленности, а с июня 1937 г. ("военный заговор") — и командиры Красной Армии и Флота (3898).

В январе 1937 г. в соответствии с правительственным постановлением от 15 июля 1936 г. протокольное соглашение между УВМС и Глав-морпромом установило общее количество "серийных эсминцев" в 110 единиц. Плановые сроки их закладки ограничивались 1935—1937 гг., сдачи — 1937—1939 гг. Часть этих кораблей уже заранее предназначалась и для Северного морского театра (3898).

В январе 1937 года на николаевском заводе 198 заложили второй крейсер — "Молотов". На этих же заводах в 1937 г. началась обработка корпусной стали для двух крейсеров Тихоокеанского флота. Официальная закладка превого из них — "Калинина" — состоялась 12 июня 1938 г. в наливном доке завода 199 в Комсомольске-на-Амуре, 26 августа там же заложили однотипный корабль "Каганович" (впоследствии "Лазарь Каганович", переименованный так, чтобы, не дай бог, не подумали, что корабль носит имя репрессированного М. М. Кагановича, бывшего наркома оборонной промышленности) (3898).

В январе 1937 г. заказ на линкоры типа Б проекта 25 был откорректирован: вместо шести линкоров решили заложить четыре, из них два — на Ленинградском заводе им. А. Марти в четвертом квартале 1937 г. и два — на николаевском заводе им. 61 Коммунара в четвертом квартале 1937 г. и первом 1938 г. При этом толщина главного броневого пояса была увеличена до 250 мм, а главной броневой палубы — до 125 м. Вскоре вместо четырехвальной была принята трехвальная главная механическая установка с ГТЗА, аналогичными пр. 23. Все это вызвало некотрое увеличение водоизмещения, но технический проект в целом вполне удовлетворял ВМФ. После ареста В. М. Орлова в июле 1937 г. главный наблюдающий от ВМФ военинженер 1 ранга А. Э. Цукшвердт резко изменил свое мнение, указав на слабость вооружения и бронирования линкора в сравнении с большинством новьгх иностранных кораблей этого класса, при относительно большом полном водоизмещении, которое превысило 40 000 т. Его мнение поддержали и другие моряки, в том числе новый наморси М. В. Викторов (3898).

В январе 1937

Проект постановления ЦК ВКП(б) о расширении производства судовой брони

Январь 1937 г.

Сов. секретно

В целях обеспечения производства броневых плит в пределах потребности морского судостроения и прочих нужд обороны ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Установить объем капитальных работ на 1937 г. по Ижорскому заводу в сумме 60 милл. руб., по Мариупольскому заводу в сумме 60 милл. руб.

2. Поручить НКОП в 3-х недельный срок представить окончательное предложение по выбору места постройки третьего броневого завода. Установить объем капитальных работ на 1937 год по третьему заводу 50 милл. руб.

3. Разрешить импорт парогидравлических прессов и станков для обработки брони для Ижорского и Мариупольского заводов, на сумму 75 милл. руб.

4. Обязать НКТП разместить на своих заводах прочее оборудование для Ижорского и Мариупольского заводов, обеспечивающее пуск всех броневых цехов на полную мощность к началу 1939 года.

5. Командировать в САСШ комиссию для осмотра завода американского морского ведомства. Комиссии установить техническое состояние оборудования, возможность и целесообразность использования его для броневых и орудийных заводов.

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 344. Л. 138. Подлинник, завизированный МЛ. Рухимовичем (21235).

Армия:

В январе 1937 года были проведены тренировочные учения 109-й авиабригады по выливанию СОВ на мишени, размещенные на химическом полигоне ЗабВО. Использовался раствор иприта, не замерзающий при температурах до -30o. Установка ВАПов на самолеты выполнялась на аэродроме в районе разъезда 111 км (ныне это станция Степь Читинской области). Кстати, тогда было обнаружено подтекание иприта из ВАПов на линии старта перед вылетом. Вывод: "Широкое применение СОВ авиацией в зимних условиях... возможно" (9065).

В январе 1937 г. из Советского Союза прибыла новая группа летчиков, которая постепенно заменяла прежних, уже получивших боевой опыт. По возвращению в Москву. участники первой "командировки" приглашались в Управление ВВС. гле докладывали об использовании своих самолетов и боевых возможностях немецких и итальянских машин (12015).

Прибытие в Испанию второй группы летчиков попало на полосу плохой погоды, в январе 1937-го вылетов было мало. Крупные воздушные бои. которые состоялись 12-го. 14-го и 18-го февратя на Центральном участке фронта, состоялись при заметном превосходстве И-16. Набравшиеся опыта летчики сообщили о более чем десяти сбитых самолетах противника. Однако имелись и свои потери. В бою 18-ю февраля тяжело ранили Филиппа Замашанского - он пытался совершить аварийную посадку вне аэродрома и разбился (12015).

В январе 1937 г. два звена «чатос», под командованием Евгения Ерлыкина и Адама Ковалевского, направились на юг, в район Малаги. Известно, что в составе этой группы находился еще один советский доброволец - Емельян Кондрат, остальные пилоты были испанцами (12261).

В январе 1937 г. в Испанию поступила первая партия P-Z в количестве 31 машина. Обучение испанских экипажей на аэродроме Эль Кармоли в районе Картахены в короткий срок провели советские инструкторы. Испанцы, получившие P-Z, были в основном уже бывалыми пилотами, полетавшими на самолетах Бреге-19. Они окрестили свой новый боевой самолет “Наташа”, официально в испанских ВВС самолет стал обозначаться LN (5016).

В январе 1937 г. командование группой И-15 перешло от Павла Рычагова к летчику Александру Осадчему. При этом следует отметить, что в первый период определением эскадрилья советские летчики пользовались крайне редко, или не пользовались совсем. Всех республиканцев в обиходе называли "друзья", а в документах все республиканские силы указывались как "синие". Противника определяли как "мятежники", "фашисты", реже - "белые". Одновременно, республиканские соединения и их представителей противная сторона называла "красными" (12014).

В январе 1937 г. два звена “чатос”, под командованием Е.Ерлыкина (“Педро”) и А.Ковалевского (“Казимир”), направились на юг, в район Малаги. Известно, что в составе этой группы находился еще один советский доброволец Емельян Кондрат - остальные были испанскими пилотами. В одном из боев Ковалевский подбил бомбардировщик SM.81. Однако стрелок уже горящей вражеской машины сумел смертельно ранить летчика-истребителя - единственная пуля попала Ковалевскому в голову. Немного позднее, в феврале, Ерлыкин и Кондрат вернулись в Центральную зону, под Мадрид. Группа перешла под командование испанца Эмилио Галера (6593).

В январе 1937 г. два звена "чатос", под командованием Евгения Ерлыкина и Адама Ковалевского, направились на юг, в район Малаги. Известно, что в составе этой группы находился ещё один советский доброволец Емельян Кондрат - остальные были испанскими пилотами (12014).

В январе 1937-го и в декабре 1936-го из Советского Союза в Испанию прибыли две партии И-15 по 30 машин. Эти поставки позволили сформировать полноценное боевое подразделение в составе четырех эскадрилий И-15. Следует отметить, что в те годы в ВВС РККА эскадрилья являлась высшей тактической единицей и в истребительной авиации состояла обычно из 31 самолета. В Испании высшим соединением была группа, состоявшая, как правило, из четырех эскадрилий по 10-12 самолетов. Поскольку в условиях войны самолетов не хватало, эскадрилья могла иметь всего несколько боевых машин и действовать самостоятельно ог группы в интересах командования фронтов и соединений различного уровня. Согласно сведениям, распространенным в иностранных источниках, вновь образованные эскадрильи выглядели следующим образом.

Первая эскадрилья, получившая обозначение 1а, в феврале 1937 г. состояла из испанских летчиков и четырех американцев. Некоторое время это подразделение называли эскадрильей "Лакалье" по имени ее командира, испанца Андре Гарсия Лакалье. Эскадрилья имела свою эмблему - "муль- тяшный" Микки Маус на вертикальном оперении.

Эскадрилья 2а состояла из советских и испанских пилотов. Командовали ею в разное время летчики Александр Осадчий и испанец Роберто Алонсо Санта-Мария. Эмблемой эскадрильи стал экзотический для жаркой Испании пингвин, нарисованный в круге на фоне красного (или синего) неба и вздыбленных льдин.

Эскадрилья За, которой командовал Иван Копец, состояла поначалу из советских пилотов и двух американцев. Впоследствии, в 1938 г, во время боевых действий под Барселоной, у этой уже полностью испанской эскадрильи также появилась своя эмблема - голова быка в верхней части вертикального оперения.

Эскадрилья 4а вплоть до августа 1937 г. существовала фактически только на бумаге, так как самолетов для ее формирования не хватало. Данное обстоятельство было связано с необходимостью посылать самолеты на Северный фронт (12014).

В январе 1937 г. из СССР прибыла новая группа летчиков, которая вначале попала в полосу плохой погоды. Крупные воздушные бои, которые состоялись 12, 14 и 18 февраля на центральном участке фронта, прошли при заметном превосходстве И-16. Набравшиеся опыта летчики сообщили о более чем десяти сбитых самолетах противника. Однако имелись и свои потери. Так, 18 февраля тяжело ранили Филиппа Замашанского — он пытался совершить аварийную посадку вне аэродрома и разбился (19109).

В январе 1937 г. группа из двух звеньев «чатос», которыми командовали Евгений Ерлыкин и Адам Ковалевский, направилась на юг, в район Малаги. В составе этой группы находился еще один советский доброволец Емельян Кондрат — остальные были испанскими пилотами. В воздушном бою 1 февраля 1937 г. Ковалевский подбил бомбардировщик SM.81. Однако стрелок уже горящей вражеской машины сумел смертельно ранить летчика-истребителя — одна-единственная пуля попала Ковалевскому в голову. В середине февраля Ерлыкин и Кондрат вернулись в Центральную зону, под Мадрид. Группа перешла под командование испанца Эмилио Галера (19107).

В декабре 1936-го и январе 1937-го из Советского Союза в Испанию прибыли две партии И-15 по 30 машин. Эти поставки позволили сформировать полноценную боевую группу, которую возглавил Копец, в составе четырех эскадрилий И-15. Следует отметить, что в те годы в ВВС РККА эскадрилья являлась высшей тактической единицей и в истребительной авиации состояла обычно из 31 самолета. В Испании высшим соединением была группа, насчитывавшая, как правило, четыре эскадрильи по 10-12 самолетов. Поскольку в условиях войны самолетов не хватало, эскадрилья могла иметь всего несколько машин и действовать самостоятельно от группы в интересах командования фронтов и соединений различного уровняВплоть до весны основные боевые действия проходили в Центральной зоне Испании (19107).

Жизнь и внутренняя политика:

В январе 1937 г. на показательном судебном процессе обвиняемых по делу «запасного (параллельного) террористического центра» ГА.Пятаков подтвердил выбитые у него до этого под пыткой показания в том, что он — «троцкист, контрреволюционер и вредитель», — после чего моботдел Наркомтяжпрома был полностью «очищен» (1566,108).

В январе 1937 г. на показательном судебном процессе обвиняемых по делу «запасного (параллельного) террористического центра» Г.Л. Пятаков подтвердил выбитые у него до этого под пыткой показания в том, что он — «троцкист, контрреволюционер и вредитель», — после чего моботдел Наркомтяжпрома был полностью «очищен» (19527).

В январе 1937 г. на открытом судебном заседании по делу о «параллельном антисоветском троцкистском центре» Радек, обвиненный в шпионаже, вредительстве и подготовке заговора, назвал имя Тухачевского, который посылал Путну в Берлин для переговоров с троцкистами. С этого дня судьба «красного маршала» была предопределена. В мае 1937 г. по делу об «антисоветской троцкистской военной организации» Тухачевскому, Уборевичу, Якиру, Корку, Эйдеману, Фельдману, Примакову, Путне были предъявлены обвинения в государственных преступлениях: измена Родине, шпионаж, террор, создание контрреволюционной организации. К 31 мая 1937 г. все арестованные после применения к ним «физических мер воздействия» «признали» свое участие в «военном заговоре». Сталин в течение недели с 21 по 28 мая 1937 г. ежедневно принимал наркома внутренних дел Н. И. Ежова, получал протоколы допросов арестованных. За «тесную групповую связь» с Якиром 31 мая был уволен из РККА начальник ГПУ РККА, зам. наркома обороны Я. Б. Гамарник. Получив извещение о своем увольнении и понимая, что за этим последует, он в тот же день застрелился. 1 — 4 июня 1937 г. в Кремле на расширенном заседании Военного совета Ворошилов сделал доклад о раскрытом органами НКВД заговоре в РККА. 2 июня на Военном совете выступил Сталин. Сославшись на показания арестованных, он сделал вывод, что в стране был «военно-политический заговор против Советской власти, стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами». Политическими руководителями заговора он назвал Троцкого, Бухарина, Рыкова, Рудзутака, Карахана, Енукидзе, Ягоду, военными руководителями — Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Гамарника. «Это — ядро военно-политического заговора, ядро, которое имело систематические сношения с германскими фашистами, особенно с германским рейхсвером». Всех, кроме Рыкова, Бухарина и Гамарника, он назвал шпионами немецкой разведки. О Тухачевском Сталин заявил: «Он оперативный план наш, оперативный план — наше святое святых передал немецкому рейхсверу. Имел свидание с представителями немецкого рейхсвера. Шпион? Шпион... Якир — систематически информировал немецкий штаб... Уборевич — не только с друзьями, с товарищами, но он отдельно сам лично информировал, Карахан — немецкий шпион, Эйдеман — немецкий шпион, Корк информировал немецкий штаб, начиная с того времени, когда он был у них военным атташе в Германии». Согласно протоколу заседания Военного совета от 2 июня Сталин заявил: «Это военно-политический заговор. Это собственноручное сочинение германского рейхсвера. Я думаю, что эти люди являются марионетками и куклами в руках рейхсвера. Рейхсвер хочет, чтобы у нас был заговор, и эти господа взялись за заговор. Рейхсвер хочет, чтобы эти господа систематически доставляли им военные секреты. Рейхсвер хочет, чтобы существующее правительство было снято, перебито, и они взялись за это дело, но не удалось. Рейхсвер хотел, чтобы в случае войны было все готово, чтобы армия перешла к вредительству с тем, чтобы армия не была готова к обороне, этого хотел рейхсвер, и они это дело готовили. Это агентура, руководящее ядро военно-политического, заговора в СССР, состоящее из 10 патентованных шпиков и 3 патентованных подстрекателей шпионов. Это агентура германского рейхсвера. Вот основное». После предъявления им 7 — 8 июня обвинения 11 июня состоялся скоротечный закрытый суд, признавший Тухачевского, Уборевича, Якира, Эйдемана, Ягоду, Енукидзе, Фельдмана, Примакова, Путну и других виновными и подлежащими расстрелу 12 июня 1937г. приговор был приведен в исполнение. Через 9 дней после суда 980 командиров и политработников были арестованы как участники военного заговора{9}. В общей сложности мутная волна репрессий в 1937 — 1938 гг. захлестнула почти 37 тыс. Краскомов (Военно-исторический журнал, 1993, № 1, с. 56.) (11784).

В январе 1937 года Каганович выехал в Киев для разъяснения решения ЦК ВКП(б) «О неудовлетворительном партийном руководстве Киевского обкома КП(б)У и о недостатках в работе ЦК КП(б)У».

На собрании актива Киевской областной партийной организации Каганович выразил огульное политическое недоверие партийным работникам, заявив:

«Врагов... мы раскрыли сейчас довольно порядочно. Мы их не всех раскрыли еще, мы должны будем еще много работать, чтобы их раскрывать и дальше... руководишь парторганизацией, обкомом, сидишь в аппарате — знай, что враг есть, умей этого врага разоблачать и вскрывать, и не доверяй, а проверяй каждого, хотя бы даже и честного» (Архив ЦК КПСС, стенограмма выступления Кагановича, л. 38, 52).

Он ошельмовал тогда секретаря Киевского горкома партии Сапова, заведующего культпропотделом горкома Космана, заведующего ОРПО Киевского обкома Оленченко, его заместителя Берманта и других.

Каганович пригласил на это собрание областного партийного актива некую Николаенко, исключавшуюся в 1936 году из партии за распространение клеветнических заявлений на партийных и научных работников, и ей было предоставлено слово. В своей речи Николаенко предъявила политические обвинения многим ответственным работникам и сказала, что она пострадала за разоблачение «врагов». Каганович поддерживал ее возгласами: «Да здравствует большевистская ленинская правда», - и в своем выступлении изобразил Николаенко жертвой подрывной деятельности враждебных элементов, проникших в аппарат Киевской парторганизации. Он говорил:

«Это история буквально стоической борьбы преданного члена партии, верного партии человека, который по-большевистски, по-настоящему, по-сталински наступал и добивался правды и добился своей правды...Честь и слава товарищу Николаенко... Побольше нам таких людей, как тов. Николаенко. Побольше... Тогда у нас врагов будет меньше, тогда мы врагов будем искоренять успешнее...

...Я, как марксист, хочу разобраться, какой интерес и какая тут сила действовала, чтобы дело Николаенко так запутать... Первая сила — основная решающая сила, которая действовала - это контрреволюционная, троцкистская, вредительская, террористическая организация на идеологическом фронте... вторая сила, которая запутывала дело - это троцкисты, вредители в аппарате обкома и горкома» (Архив Парткомиссии; персональное дело Кагановича, т. 13, л. 31, 33, 36) (15988).

В январе 1937 года корреспондент газеты «Правда» в Берлине Климов прислал редактору газеты «Правда» Мехлису письмо, в котором со ссылкой на своего информатора, имевшего беседу с полковником Воздушного министерства Германии Линднером, сообщал о связях и работе германских фашистов в верхушке командного состава Красной Армии в Москве. Климов писал, что среди других лиц Линднером называлось и имя Тухачевского. Мехлис выдержку из этого письма, где сообщалось о Тухачевском, 16 января 1937 года направил Сталину. Письма Климова о Тухачевском посылались Мехлисом Сталину и после расстрела Тухачевского (Архив ЦК КПСС, д. 9, М/1-а/6З, л. 3-12) (15988).

Внешняя политика:

В январе 1937 года японцы захватили советское судно "Терек", потерпевшее аварию во время сильного шторма. Его экипаж был арестовывай и обвинен в самовольном заходе в японские территориальные воды якобы с разведывательными целями. Моряки "Терека" подвергались допросам и даже пыткам.

20 февраля  1938  года "самовластно" 6ыл задержан пароход "Кузнецкстрой", который шел с коммерческим грузом. Такая же участь постигла советские суда "Отважный", "Рефрижератор № 1".

Пиратские действия японцев выражались не только в захвате советских гражданских судов. Они выключили маяк на Камне Опасности в проливе Лаперуза, что было грубейшим нарушением международных мореходных законов. Это привело к гибели парохода "Сучан" (17353).

За рубежом:

В январе 1937 немцы решили запустить в серию Ме-110, но первые четыре появились лишь в апреле 1938 (1121,9).

Да, по сравнению с Пе-2 - рывок.

Январь 1937 состоялся первый полет Накадзима B5N (союзное имя "Кейт") (20798).

В январе 1937 года 4 Не 111В-1 были направлены в Испанию на помощь мятежникам генерала Франко. Вместе с 4 Do 17E и 4 Ju 86D они составили «экспериментальную» эскадрилью VB/88 Легиона «Кондор». Боевое крещение Не 111 состоялось 9 марта 1937 года в налетах на аэродромы республиканских ВВС Алькала-де-Энарес и Барайас. Вскоре прибыли еще 4 Не 111В-2, и «легион» решил попробовать решать «стратегические» задачи. 25 апреля 1937 года Не 111 вместе с итальянскими S. 79 смели с лица земли небольшой баскский городок Гернику. После авианалета и артудара на следующий день почти никого из 2000 жителей Герники в живых не осталось. В конце апреля эскадрилья была пополнена и преобразована в авиагруппу K/88. Сама VB/88 стала ее 1-й эскадрильей (1.K/88), к ней присоединились эскадрильи на Ju 52: 2.K/88, перевооружаемая на Do 17E-1 и 3.K/88, получавшая Не 111В.

В мае 37-го группу бросили на штурм «железного пояса Бильбао», важного пункта обороны республиканцев на севере Испании. Но там они столкнулись с советскими истребителями И-16. Сразу пошли потери, которые Германия не успевала компенсировать. Причиной было слабое вооружение (3 пулемета MG 15 винтовочного калибра), узкие сектора обстрела установок (особенно неудачной была нижняя выдвижная — так называемая «мусорная корзина»), недостаточная скорость (22811).

В январе 1937 года ВМС Югославии выпустили спецификацию на гидросамолёт берегового базирования для замены устаревших летающих лодок Ikarus IO. Планировалось использовать в качестве разведчика и лёгкого бомбардировщика. Компания Prva Srpska Fabrika Aeroplana Zivojin Rogožarski A.D. представила свой проект SIM-XIV-H, разработанный конструктором Симой Милутиновичем (Sima Milutinović).

Это был трёхместный низкоплан с поплавковым шасси, выполненный в основном из дерева и фанеры. Оснащался 2 × двигателями Argus As-10c (240 л.с.) Максимальная скорость — 208 км/ч, дальность полёта — 840 км. Вооружение состояло из 2 × 7,9-мм пулемётов + до 144 кг бомб.

Rogožarski SIM-XIV-H приняли на вооружение в 1939 году. Всего построили 19 самолётов. Они приняли участие во Второй мировой войне. После оккупации страны Германией в 1941 году часть самолётов попали в ВВС Италии и Королевские ВВС Великобритании (22300).

В январе 1937 г. значительное количество вооружений для Республики через посредников было приобретено у  Парагвая.  Эту сделку осуществили через швейцарского продавца вооружений Эриха Торвальда (ThorvaldErich) который приобрел у Парагвая излишки вооружений, оставшиеся после завершения войны с Боливией, включая трофейное боливийское оружие, танки и винтовки Mauser. В числе прочего Торвальду были  проданы  танки «Виккерс-6т» (Vickers 6 tm) захваченные в ходе войны Парагвая с Боливией. Три танка были типа “А” — пулеметные и один — типа “В” — пушечный. Из запасов парагвайской армии им были приобретены 7 75-мм горных пушек KRUPP MOD.1907 по цене 4.600 фунтов стерлингов и 2000 снарядов на 1920 фунтов. 10 пулеметов Vickers 7,65-мм, 7119 трофейныхболивийскихвинтовок Mixed Mauser M07 M28 7,65-мм, 233 винтовки Vickers Berthier AR 7,65-мми 175.000 патронов Mauser.

ПриобретенноеимвПарагваеоружиевмарте 1937 г. он загрузил в Рио-де-Жанейро  на пароход «Herakles», который и доставил груз Эстонию и Финляндию для дальнейшей транспортировки. Прибывший якобы для ремонта весной 1937 г. в Гельсингфорс из Парагвая, груз оружия, привлек  внимание прессы. Социал-демократическая газета «КансанТюэ» писала: «Кажется очень странным, что бы из Южной Америки стали в Финляндию привозить по нескольку тысяч винтовок для чистки и отправки обратно. Не следует забывать того, что пароходные фрахты сильно повысились и такая чистка оружия обойдется весьма дорого».

Осенью оружие отправилось в Испанию. 27 сентября 1937 г. из Таллина на пароходе «Ploubazlanec» (1126 TRB, компания France-Navigation (Marsella-Paris) встречаются ошибочные наименования этого судна как «Ploubazla» или «Plobazlanec») агентом  ThorvaldErich были отправлены - 1 танк Vickers 6-тонн, 7 75-мм пушек Krupp, 10 пулеметов Vickers 7,65-мм,  7119 винтовок MixedMauser M07 M28 7,65-мм, 233 винтовки VickersBerthier AR 7,65-мм и 175.000 патронов Mauser, из того что было приобретено им в Парагвае. Кроме того на судне было отправлено 5 37-мм пушек RosembergMod. 1915 R  и 1.000.000 патронов Маузер приобретенных агентом MarcusWolf.

30 сентября (по другим данным в  октябре) 1937 г. груз был доставлен в Бордо. Из Франции он был перемещен в Испанию  в октябре 1937 г. (17374).

В январе 1937 в Германии многие профессии были запрещены для евреев, включая преподавание, бухгалтерию, врач-дантист. На них не распространялись льготы по налогообложению и пособию на детей (1798).

Авиапромышленность:

В январе-феврале 1937 г. модифицированный СБ №2255 проходил предварительные испытания в качестве эталона. Модифицированный СБ 2 М-100 №2255 явился весьма интересной машиной. На нем были осуществлены следующие изменения:

Для увеличения углов обстрела задней полусферы взамен ТУР-9 установили экранированную турель ТУР-МВ-2 с самолета Р-10.

Для стрельбы вниз-назад установили новую пулеметную установку с коленным (перископическим) оптическим прицелом ОП-2

Для осуществления личной связи штурмана с летчиком фонарь продлили на всю переднюю часть фюзеляжа. Предполагалось даже срезать верхнюю часть Ф-1 для улучшения работы штурмана.

Признавалось, что все очень интересно, но нужно совершенствовать. В частности, конструкторскому бюро Веневидова (К тому времени уже перебралось с территории туполевского КБ в систему ВВС.) предлагалось срочно довести нижнюю стрелковую установку, увеличить прозрачный экран верхней турели и предъявить на повторные испытания (6413).

С января по май 1937 проектировался СБ с новым вооружением МВ-3 (7717, 16).

Программы января и февраля 1937 года заводом № 21 были выполнены всего на 50% в первую очередь из-за отсутствия сдачи центропланорв (21100).

В январе-феврале 1937 г. двигатель МГ-31 с карбюратором К-17 с расточенным диффузором успешно опробовали в воздухе на самолете "Сталь-2". С 1936 г. на заводе № 82 освоили серийный выпуск МГ-31. Параллельно в НИИ АД ГВФ спроектировали и построили опытные образцы модификаций МГ-31А, МГ-31Н (с непосредственным впрыском топлива) и МГ-31Ф (форсированной по частоте вращения вала). С конца 1937 г. тип "Ф "внедрили в серию. В опытных образцах существовали модификации МГ-31ФН (с впрыском топлива) и МГ-31Ф2 (о последней нет информации). Моторы МГ-31 и МГ-31Ф устанавливались на серийных пассажирских самолетах "Сталь-2", опытных машинах УТИ-5 (НВ-2бис) и др., а позже на вертолете "Омега-II" (2МГ). В последнем случае к двигателю пристроили вентилятор принудительного охлаждения. Использование МГ-31 предусматривалось также проектами самолетов МБР-6 и УТ-3. (11478).

В январе — феврале 1937 г. двигатель МГ-31 успешно опробовали на самолете «Сталь-2». С 1936 г. МГ-31 серийно выпускался заводом № 82, с конца 1937 г. его сменил усовершенствованный МГ-31 Ф. В общей сложности изготовили 129 экз. Производство было прекращено в связи с передачей предприятия в ведение НКВД. По постановлению от июля 1939 г. выпуск МГ-31 должен был освоить завод № 16 в Воронеже. К концу года предполагался выпуск первой серии из 10 моторов, но практически ни одного МГ-31 в Воронеже не собрали. После окончания войны предлагали восстановить производство МГ-31 на каком-либо предприятии, но затем от этой идеи отказались. Моторы МГ-31 Ф эксплуатировались до конца 1946 г.

Характеристики:

• 9-цилиндровый, звездообразный, воздушного охлаждения, четырехтактный, безредукторный, с одноступенчатым односкоростным ПЦН;

• объем 15,5;

• диаметр цилиндра/ход поршня 125/140 мм:

• степень сжатия 5,0;

• мощность и вес в зависимости от модификации.

Известны следующие модификации:

- МГ-31, серийно выпускался с 1936 г. Мощность 270/320 л.с. (реально получено на испытаниях 270/310 л.с.), вес 247 кг.

- МГ-31 А, усовершенствованный опытный образец 1936 г.

- МГ-31 Н, опытный вариант с непосредственным впрыском.

- МГ-31 Ф, форсированный вариант. Прошел заводские испытания в 1937 г. и в том же году запущен в серию. Имел усиленные поршни и шатуны, усовершенствованную маслосистему, привод синхронизатора. Мощность 270/335 кг, вес 250 кг (по другим данным, 255 кг).

- МГ-31ФН, опытный образец 1937 г. на базе МГ-31Ф с непосредственным впрыском топлива.

- МГ-31Ф2, опытный образец, проходил заводские испытания. Подробности неизвестны.

Моторы МГ-31 устанавливались на серийных самолетах «Сталь-2», опытных УТИ-5 (НВ-2бис), У-5 (ЛШ), МА-1, Ш-7, ЛИГ-8, ДКЛ, РАФ-11, РАФ-Ибис, П-3 (ЛИГ-5), СХ-1 (ЛИГ-10), САМ-16 (недостроен), вертолете «Омега-П» (2МГ). Использование МГ-31 предусматривалось также проектами МБР-6 и УТ-3 (11852).

Другие оборонные отрасли:

В январе-феврале 1937 г. на полевых испытаниях в НИИИТ РККА для буксировки МЗП использовались танки СТ-26 (№312) и БТ-7 (№18923) (15777).

В период январь – апрель 1937 г. при непосредственном участии КБ «190» на заводе № 183 были проведены следующие опытно-конструкторские работы: установка на машине БТ-7 пультового управления движением танка с рабочего места командира танка; установка на танке БТ-7 телеаппаратуры для дистанционного управления танком; установка на машину БТ-5 трехступенчатой, вместо четырехступенчатой, коробки передач; разработка и испытания новой гусеницы с шагом 167 мм и ведущим колесом с шестью роликами и металлическим наружным бандажом; разработка гусеницы с цевочным зацеплением; разработка и испытания танка БТ-7 с 76,2-мм пушкой, установленной в башне Т-26-4. Кроме этого в указанный период в КБ «190» велись работы по доводке танка БТ-8 (А-8); разработка опытного образца танка БТ-7 с огнеметом, а также было проведено свыше 100 мероприятий, связанных с улучшением конструкции отдельных узлов и агрегатов танка БТ-7, в том числе в рамках приказа НКОП № 0035сс. Всеми вышеперечисленными работами занимался коллектив, состоявший менее чем из 50 инженеров-конструкторов, включая начальника конструкторского бюро М.И. Кошкина и его заместителя Н.А. Кучеренко (17503).

В январе - марте 1937 опять неудачно прошли стендовые испытания дизеля ХПЗ БД-2 (3879,40).

В январе-марте 1937 г. прошли очередные стендовые испытания дизеля БД-2, которые снова выявили дефекты. Для решения проблем вопрос вынесли на заседание Совета труда и обороны (9021).

В январе - марте 1937 г. очередные стендовые испытания снова выявили дефекты. С середины 1937 г. усовершенствованный дизель получил наименование В-2. Первые Государственные испытания В-2 состоялись в апреле - мае 1938 г. К концу 1938 г. заводом были изготовлены первые 50 дизелей. В январе 1939 г. из состава завода № 183 (бывший ХПЗ) был образован новый дизельный завод, который позже был переименован в Государственный союзный завод № 75. В 1939 г. решением ГКО дизель В-2 был принят на вооружение РККА. Создание первого в мире серийного быстроходного танкового дизельного двигателя В-2 явилось огромным достижением отечественного танкостроения, которое трудно переоценить. С его появлением начался процесс оснащения отечественных танков дизельными двигателями (11715).

Разработанная в 1936 г. инженером М.И.Поповым система “Луч” была в январе-марте 1937 г. испытана на Научно-испытательном полигоне стрелкового вооружения РККА. Система «Луч» обеспечивала возможность ведения огня из пулемета Максима на станке Соколова по заранее заданному рубежу с автоматическим горизонтальным рассеиванием как с расстояния 8—10 м от пулемета через т.н. «местный пульт», так и с расстояний 1, 2 и 3 км от пулемета через «командный пульт» с автоматическим повторением прострела заданного сектора.

В начале января 1938 г. было проведено войсковое испытание одного из комплектов, прошедшее успешно: за время испытаний отказов в работе системы не было. Комиссия предложила «провести войсковые испытания приборов на специальных тактических учениях и маневрах в различных родах войск» (Там же. Л. 27) и утвердить план проведения дальнейших испытаний системы «Луч», выдачи серийных заказов и заданий на производство опытных работ.

В соответствии с решением ГВС РККА такие испытания были проведены. 3 сентября 1939 г. новый начальник АУ РККА комдив Г.К.Савченко доложил К.Е.Ворошилову о возможности введения системы «Луч-4» на вооружение для огневых пулеметных точек УР и необходимости подготовки чертежей и технологии для валового производства этой системы в 1940 г. (РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 90. Л. 317-318) (10976).

В январе-марте 1937 г. система “Луч” была испытана на Научно-испытательном полигоне стрелкового вооружения РККА. Система «Луч» обеспечивала возможность ведения огня из пулемета Максима на станке Соколова по заранее заданному рубежу с автоматическим горизонтальным рассеиванием как с расстояния 8—10 м от пулемета через т.н. «местный пульт», так и с расстояний 1, 2 и 3 км от пулемета через «командный пульт» с автоматическим повторением прострела заданного сектора.

В начале января 1938 г. было проведено войсковое испытание одного из комплектов, прошедшее успешно: за время испытаний отказов в работе системы не было. Комиссия предложила «провести войсковые испытания приборов на специальных тактических учениях и маневрах в различных родах войск» (Там же. Л. 27) и утвердить план проведения дальнейших испытаний системы «Луч», выдачи серийных заказов и заданий на производство опытных работ.

В соответствии с решением ГВС РККА такие испытания были проведены. 3 сентября 1939 г. новый начальник АУ РККА комдив Г.К.Савченко доложил К.Е.Ворошилову о возможности введения системы «Луч-4» на вооружение для огневых пулеметных точек УР и необходимости подготовки чертежей и технологии для валового производства этой системы в 1940 г. (РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 90. Л. 317-318) (10976).

В январе, июле и октябре 1937 года Тральщики "Минреп", "Груз" и "Щит" соответственно были приняты, а "Патрон" и "Буй" — только в июле—августе 1938 г. Таким образом, постройка всей серии из восьми сравнительно небольших кораблей заняла почти семь лет со времени получения заказа (3898).

Армия:

В январе-феврале 1937 г. в Картахену из Советского Союза прибыла очередная партия И-15 в количестве 50-ти машин. Это поступление позволило сформировать полноценное боевое подразделение в составе четырех эскадрилий И-15. В те годы в ВВС РККА эскадрилья являлась высшей тактической единицей и в истребительной авиации состояла обычно из 31 самолета. В Испании высшим соединением была группа, состоявшая, как правило, из четырех эскадрилий по 10-12 самолетов. Поскольку в условиях войны самолетов не хватало, эскадрилья могла иметь всего несколько машин и действовать самостоятельно от группы в интересах командования фронтов и соединений различного уровня. Согласно данных из иностранных источников, вновь образованные эскадрильи выглядели следующим образом.

Первая эскадрилья, получившая обозначение 1а, в феврале 1937 г. состояла из испанских летчиков и четырех американцев. Некоторое время это подразделение называли эскадрильей “Лакалье” по имени ее командира, испанца Андре Гарсия Лакалье. Эскадрилья имела свою эмблему - “мультяшный” Микки Маус на вертикальном оперении.

Эскадрилья 2а состояла из советских и испанских пилотов. Командовали ею в разное время Осадчий (“Казаков”) и испанец Роберто Алонсо Санта-Мария. Эмблемой эскадрильи стал экзотический для жаркой Испании пингвин, нарисованный в круге на фоне красного (или синего) неба и вздыбленных льдин.

Эскадрилья За, которой командовал Иван Копец, состояла поначалу из советских пилотов и двух американцев. Впоследствии, в 1938 г., во время боевых действий под Барселоной, когда в боевом строю оставались в основном испанцы, у этой эскадрильи также появилась своя эмблема - голова быка в верхней части вертикального оперения.

Эскадрилья 4а вплоть до августа 1937 г. существовала фактически только на бумаге - самолетов для ее формирования не хватало. Данное обстоятельство было связано с необходимостью посылать самолеты на Северный фронт (6593).

Авиапромышленность:

В начале 1937 г. московский самолетостроительный завод №39 начал выпуск первой серии новых бомбардировщиков конструкции С.В.Ильюшина. Эти машины просто именовались ДБ-3 — без всяких буквенных индексов (6474).

Фактически к сдаче серийных бомбардировщиков приступили только в начале 1937 г. Эти машины просто именовались ДБ-3 — без всяких буквенных индексов (10734,10).

В начале 1937 в Воронеже фактически приступили к сдаче серийных ДБ-3. Эти машины просто именовались ДБ-3 — без всяких буквенных индексов (10734,10).

В начале 1937 г. фактически приступили к сдаче серийных бомбардировщиков. Эти машины просто именовались ДБ-3 - без всяких буквенных индексов. Весной того же года первые ДБ-3 отправились на войсковые испытания. Эту задачу первоначально поручили 45-й эскадрилье (бывшей крейсерской) 23-й тяжелобомбардировочной авиабригады в Монино (входившей в 1-ю армию особого назначения - АОН-1). Видимо решили, что двухмоторный КР-6 все же ближе по технике пилотирования к ильюшинской машине, чем неуклюжие ТБ-3, на которых летали остальные эскадрильи бригады. Приемка бомбардировщиков велась на Центральном аэродроме. Первый самолет завод сдал в конце февраля: его благополучно перегнали в Монино. А вот вторая машина (третья серийная) до места назначения не добралась (12021).

В начале 1937 на испытания вышел опытный ТБ-3Д с 4АН-1А А.Д.Чаромского. В 1938 потерпел катастрофу и вопрос о серии не ставился (9086).

В начале 1937 начал делать пробежки по аэродрому воздушный тральщик, сделанный на основе Р-6 по предложению ст. л М.Д.Гурова для прорыва аэростатных заграждений. летал сам М.Д.Гуров с и Доброхотовым (2766,37).

С начала 1937 г. «тральщик» на базе Р-6 начал делать пробежки по аэродрому, наскакивая на трос со всё увеличивающейся скоростью.

В 1936 г. старший лейтенант М.Д. Гуров, командир отряда из 7-й краэ, предложил проект «тральщика» - самолёта для прорыва аэростатных заграждений, серьёзно осложнявших бомбометание. Идея Гурова вызвала интерес у Научно-опытного воздухоплавательного дивизиона. Реши-ли построить опытную машину, которую одновременно можно было бы исполь-зовать как летающую лабораторию для испытания эффективности аэростатов. Для переоборудования выделили уже порядком изношенный Р-6. Его дораба-тывали мастерские в Ржеве. На носовой части самолёта закрепили горизонталь-ную трубу, расчаленную влево, вправо, вверх и вниз системой тросов. Она закан-чивалась стальным угольником. От уголь-ника к концам крыла шли 8-мм тросы. Трос аэростата скользил по ним, пока не попадал на направляющую дугу, которая отводила его в специальные ножницы. Весил весь комплект дополнительного оборудования около 90 кг.

Потом машину начали поднимать в воздух. Летал сам Гуров в паре с ин-женером Доброхотовым. В июне - июле провели цикл полётов, в которых рубили типичные для старых типов аэростатов тросы диаметром 1,7 - 2,3 мм. Но ножни-цы работали неудовлетворительно.

Самолёт модернизировали. Изменения коснулись, в первую очередь, устройства для перерезания троса. Раньше трос вхо-дил в обойму, теперь он заканчивался литым стальным башмаком с калёными ребрами. Причём ребра слева и справа сделали разные: на левом крыле - глад-кие (как лезвие ножа), на правом - с на-сечкой (как пила). Место ножниц заняли зубчатые резаки. На угольнике носовой трубы и направляющих дугах тоже появи-лись калёные ребра. Прежние деревян-ные винты заменили на металлические - это должно было повысить безопасность при возможном попадании в пропеллер обрывка троса. Процесс удара о трос те-перь снимался киноаппаратом «Кинамо», закреплённым в носу.

С 3 ноября усовершенствованный «тральщик» испытывали на земле. Как и раньше, он сперва рубил тросы во время пробежек. С 13 марта 1938 г. приступи-ли к полноценным полётам. Экипаж был тот же. Эксперименты продолжались до 24 марта, были признаны весьма успеш-ными и говорили о полной реальности со-здания настоящего боевого «тральщика». В выводах отчёта НИИ ВВС по испытани-ям варианта 1938 г. записано: «Считать возможным на основе материалов данно-го испытания приступить к оборудованию в качестве тральщика самолёта СБ».

Но для СБ предлагалась несколько иная схема защитного оборудования, которую только предстояло опробовать. Имеющийся же «тральщик» использовали для испытаний парашютно-минной завесы, созданной в НИИ-9 под руководством В.С. Вахмистрова. Она очень походила на английскую систему 1_АМ («Пандора»), применявшуюся во Второй мировой войне. Из сброшенного с носителя контейнера разматывалась нить, на её верхнем конце имелся парашют, а на нижнем - мина. Самолёт противника подхватывал нить крылом, парашют удерживал верхний конец, а нижний с миной бил по крылу. Но вместо рояльной проволоки Вахмист-ров использовал пеньковую бечёвку дли-ной 400 м, парашют делался не из шёлка, а из полотна. У англичан мина скользила сверху по проволоке, у советского образ-ца закреплялась неподвижно снизу. Носи-телем контейнеров на испытаниях тоже был Р-6, а позже СБ.

С «тральщика» сняли резаки и на пра-вом крыле смонтировали шестиметровую дюралевую трубу, которой били по ни-ти. Испытания провели с 25 февраля по 4 марта 1939 г. и признали успешными.

После экспериментов с парашютно- минной завесой Р-6 переоборудовали под упрощённую схему, планировавшую-ся для применения на СБ. Трубы, напоми-нающей бушприт старинного парусника, на носу самолёта не стало. Трос теперь шёл прямо от носовой части фюзеляжа к гнезду на передней кромке крыла по-середине между фюзеляжем и мотором, туда же приходил трос от мотогондолы. В гнезде стоял зубчатый уголковый резак. Второй трос тянулся с другой стороны мотогондолы к концу крыла, где стоял второй резак. Винты решили не защи-щать, поскольку в прошлом году трос попал под лопасти и попросту был ими изрублен. Под моторами разместили фо- токинопулемёты.

Этот вариант испытывался в НИИ ВВС в июне - июле 1939 г. Тросы диаметром до 4 мм рубились успешно, но в опытах с более толстыми крыло получило ряд повреждений. Самый опасный случай произошёл, когда как раз перед ударом случайно вытравили трос аэростата. Ненатянувшийся трос лопнул не сразу и успел пропороть обшивку до первого лонжерона. Несмотря на тщательную проработку, проект переделки СБ реа-лизован не был. Позднее подобными ус-тройствами оснащали бомбардировщики Пе-2 и Ту-2 (12264).

С начала 1937 г. "тральщик" на базе Р-6 начал делать пробежки по аэродрому, наскакивая на трос со все увеличивающейся скоростью. Потом машина стала подниматься в воздух. Летал сам Гуров в паре с инженером Доброхотовым в качестве лет- наба. В июне-июле провели цикл полетов, в которых рубили типичные для старых типов аэростатов тросы диаметром 1,7 - 2,3 мм. Но ножницы работали неудовлетворительно.

Самолет модернизировали. Изменения коснулись, в первую очередь, устройства для перерезания троса. Раньше трос входил в обойму, теперь он заканчивался литым башмаком с калеными ребрами. Причем ребра слева и справа сделали разными: на левом крыле - гладкое (как лезвие ножа), на правом - с насечкой (как пила). Место ножниц заняли зубчатые резаки. На угольнике носовой трубы и направляющих дугах тоже появились каленые ребра. Прежние деревянные винты заменили на металлические - это должно было повысить безопасность при возможном попадании в пропеллер обрывка троса. Процесс удара о трос теперь снимался киноаппаратом "Кинамо", закрепленном в носу (12036).

В начале 1937 г. попытка создать самолет-эталон СБ оказалась весьма радикальной. Хотя внесенные новшества на серии не отразились, модифицированный СБ 2 М-100 №2255 явился весьма интересной машиной. На нем были осуществлены следующие изменения:

I. Для увеличения углов обстрела задней полусферы взамен ТУР-9 установили экранированную турель ТУР-М В-2 с самолета Р- 10 (название МВ-2 впоследствии использовали для обозначения нижней, люковой установки с перископическим прицелом. А верхняя турель после модернизации стала называться МВ-3).

2. Для стрельбы вниз-назад установили новую пулеметную установку с перископическим оптическим прицелом ОП-2 (поначалу в виде макета).

3. Для осуществления личной связи штурмана с летчиком фонарь продлили на нею переднюю часть фюзеляжа. Предполагалось даже срезать верхнюю часть Ф-1 для улучшения работы штурмана.

Все указанные мероприятия были произведены после обсуждения недостатков, проявившихся в конструкции и оборудовании скоростного бомбардировщика во время его боевого использования в Испании. Совершенно незащищенной признавалась нижняя полусфера, не вполне удачной верхняя установка ТУР-9, отсутствовало зрительно- контактное взаимодействие между летчиком и штурманом. На самом деле к самолету имелось предостаточно и других претензий, однако поначалу усилия сосредоточили на некоторых из них. 10 января 1937 г. СБ №2255 перегнали на Центральный аэродром, где в оружейных мастерских произвели указанные изменения. Уже 17 февраля машина приступила к проведению летных испытаний.

По результатам тренировочного воздушного боя с истребителями И-16 (летчик Евсеев) и Фейри "Фантом" (летчик Фокин) признавалось высокая эффективность новых установок, при этом предлагалось увеличить углы обстрела, улучшить обзор и надежность работы механизмов. В частности, конструкторскому бюро Веневидова и Мо- жаровского (они к тому времени уже перебралось из туполевского КБ в систему ВВС) предлагалось срочно довести нижнюю стрелковую установку, увеличить прозрачный экран верхней турели и предъявить его на повторные испытания. Что касается "длинного" пилотского фонаря, то он не прижился и никогда в последствии не встречался (12027).

В начале 1937 было закончено проектирование поплавкового шасси для СБ и соответствующая переделка центроплана. В 1936 начали работу на самолете, но задание было снято и машину законсервировали (2405,85).

АНТ-51 или СЗ (Сталинское задание) сначала запроектировали под М-34ФРН и лишь в начале 1937 перепрофилировали (80,196) В штурмовом варианте было больше пулеметов (80,197).

В начале 1937 Н.Н.Поликарпов, а вслед за ним и П.О.Сухой отказались от наиболее мощного в то время мотора АМ-34ФРН (960 л.с. на взлете, удельная. масса 0,7 кг/л.с.) в пользу менее мощного М-62 (820 л.с. взлетная мощность, удельная. масса 0,62 кг/л.с.), но зато более легкого и отличавшегося более высокой живучестью (453).

В начале 1937 года варианты Иванова обсуждалась и прорабатывалась с участием всех трех разработчиков. Так как данные совещания проходили под знаком выработки наиболее приемлемых решений, то говорить о процессе создания самолета "Иванов", как о некоем конкурсе, можно с большой натяжкой (3112,17).

В начале 1937 г., славная когорта созидателей Иванова уменьшилась до трех участников: Сухого, Немана и Поликарпова. Тогда же произошло и определенное разделение технологий. Сухой строил на заводе опытных конструкций ЦАГИ (ЗОК ЦАГИ) самолет полностью из металла. Неман в Харькове на авиазаводе N 135 выклеивал свою конструкцию из дерева, а Николай Поликарпов (на тот момент его приписали к горьковскому авиазаводу N 21) использовал то и другое, то есть создавал смешанную конструкцию. Основной идеей при создании самолета понималась его универсальность, причем не только в смысле боевого применения, но и в более широком понимании. Так, предполагалось, что все три строящиеся машины должны иметь большое количество общих унифицированных узлов и деталей - общими предполагались двигатели, включая их капотирование, вооружение, оборудование и даже приборные доски. Что касается различия самолетов по специализации, то было предложено и некоторое время даже применялось такое обозначение:

- "Иванов"-1 (ИВ-1) - штурмовик

- "Иванов"-2 (ИВ-2) - бомбардировщик

- "Иванов"-3 (ИВ-3) - разведчик

- "Иванов"-4 (ИВ-4) - самолет сопровождения (последняя не совсем понятная специализация была ничем иным, как отголоском увлечения так называемыми "воздушными крейсерами", то есть самолетами, идущими в одном боевом строю с бомбардировщиками, но вместо бомбового груза имеющими усиленное оборонительное вооружение с увеличенным боезапасом) (3112,16).

В начале 1937 г. под руководством конструктора Немана в Харькове изготовили один истребитель с пониженным хвостовым оперением (ИП-1 №135034), который выходил из штопора практически без запаздывания. Впрочем, изготовление серии истребителей уже почти заканчивалось, и производить переделки на остальных экземплярах посчитали нецелесообразным (15742).

В начале 1937 в ОКО-135 из 60 конструкторов и расчетчиков 37 работали над штурмовиком ХАИ-51 и ХАИ-52 и с ноября 1937 к ним подключились остальные конструкторы (1462,28).

В начале 1937-го летчик-испытатель А.Ф.Растригин и ведущий инженер М.И.Таракановский провели в НИИ ВВС испытания Р-Зет №2032 на штопор. Поводом для этого стал случай невыхода самолета, пилотировавшегося летчиком Екатовым, из штопора, в ходе войсковых испытаний в Харьковской авиабригаде. Аналогичный случай произошел и с заводским летчиком-испытателем Шевченко на машине № 1663. Учитывая, что на характеристики штопора очень сильно влияет центровка, в хвостовой части фюзеляжа на время испытаний поместили ящик с песком. Это позволяло в полете, открывая жалюзи, высыпать содержимое ящика и смещать центр тяжести машины вперед. Но не тут-то было. В одном из испытательных полетов самолет с центровкой 32,6 % средней аэродинамической хорды вошел в штопор. Все попытки Растригина спасти машину не увенчались успехом. После 27-го витка разрушилась коробка крыльев, и экипаж не без труда покинул машину на парашютах. В заключении НИИ ВВС отмечалось, что "штопор на самолете Р-Зет АМ-34РН опасен, вследствие запаздывания при выводе и возможности невыхода из него. Заводу №1 необходимо проверить прочность и жесткость коробки крыльев и отдельных узлов. Переделать ручку управления самолетом так, чтобы она не зажимала пилота, находясь в крайнем заднем положении". Вдобавок ко всему, строевые пилоты средней квалификации, "избалованные" низкими посадочными скоростями бипланов, выражали явное неудовольствие по поводу возросшей скорости приземления Р-Зет. Это в равной степени относилось и к машинам последнего 1937 года выпуска. Так, постепенно усилиями завода №1 и летного состава сформировалось мнение о "плохом самолете". Да, машина была строгая, требовала повышенного внимания при пилотировании, но для экипажей, хорошо освоивших ее, Р-Зет оказывался послушным воле пилота, и его эксплуатация, особенно в годы войны, -наглядное подтверждение сказанного (3175,15).

В начале 1937 проходили испытания И-15 с 6 РС под крылом на лыжном шасси (222,32).

В начале 1937 г. вышло задание ВВС на модификацию И—15. Главными требованиями заказчика при этом являлись: установка нормального центроплана, капота КАСА вместо кольца Тау-ненда, коллектора выхлопных газов, радио, самопуска двигателя. В соответствии с этими пожеланиями создавался самолет, получивший обозначение И—15 бис. Строить машину решили на московском авиазаводе № 1 имени Авиахима (10547).

В начале 1937 г. появилось задание ВВС на проведение срочной модернизации И-15. Главными требованиями заказчика при этом являлись установка нормального центроплана, использование капота NАСА вместо кольца Тауненда, монтаж на двигателе коллектора выхлопных газов и самопуска (стартёра), включение в состав оборудования радиостанции. В соответствии с этими пожеланиями и создавался самолёт, получивший обозначение И-15 бис. Строить машину решили на московском заводе № 1 им. Авиахима (12294).

В начале 1937 г. последоваю задание ВВС на проведение срочной модернизации И-15. Главными требованиями заказчика при этом являлись: установка нормального центроплана, использование капота NACA вместо кольца Тауненда, коллектора выхлопных газов, радио, самопуска двигателя. В соответствии с этими пожеланиями создавался самолет, получивший обозначение И-15 бис. Строить машину решили на московском авиазаводе №1 имени Авиахима.

Модификация И-15 велась силами конструкторской бригады Поликарпова, размещенной в этот период в подмосковных Химках, на базе авиазавода №84. Работу провели достаточно оперативно, уже 11 января 1937 г. материалы к эскизному проекту были представлены к рассмотрению. В пояснительной записке, сопровождающей проектную документацию, указывались основные изменения, вносимые в И-15бис:

1. По сравнению с И-15, который рассчитан на коэффициент перегрузки 12 и соответствовал нормам прочности 1930 г, И-15бис рассчитан на коэффициент перегрузки 13 по нормам прочности 1934 г.

2. Двигатель Райт "Циклон" F-3 заменяется на более мощный М-25В, крепление его моторамы, с целью устранения вибраций, осуществляется с использованием резиновых амортизаторов типа "Лорд".

3. Кольцо "Тауненда", прикрывающее головки цилиндров двигателя, заменяется на капот типа NACA.

4. Ступица воздушного винта прикрывается коком (обтекателем).

5. Моторная установка оборудуется радиатором охлаждения масла.

6. Устанавливается всасывающий патрубок скоростного напора воздуха.

7. Самолет И-15бис имеет нормальный верхний центроплан бипланного типа без "чайки". Размах верхнего крыла увеличен до 10200 мм, несущая площадь увеличена до 22,3 м: в связи с возросшим полетным весом и стремлением обеспечить прежнюю нагрузку на крыло.

8. Улучшено обтекание фюзеляжа, установлен сдвижной фонарь летчика.

9. Костыль оборудован колесом.

10. Основные колеса размера 700x100 мм заменены на размер 700x150 мм.

11. Для обеспечения удобства запуска двигатель оборудован самопуском "Эк- липс".

Из этих заявленных изменений практически все впоследствии осуществились на практике. Большинство серийных И-15бис оборудовались обычным костылем со сменной стальной пятой - небольшое, цельнолитое резиновое костыльное колесо устанавливалось с 1939 г. Достаточно интересно получилось с обтекателями на колесах шасси. На старом И-15 обтекатели поначалу ставились, затем от них отказались - внутрь набивалась трава и грязь, которые не позволяли перед полетом осматривать сами колеса и регулировать тормоза. На И-15бис, ради небольшого выигрыша в скорости, к обтекателям вернулись, в серии самолеты с ними строили, но в практической жизни их опять таки старались не использовать.

Что касается закрываемого фонаря кабины, то известно, что применение его планировалось еще в первоначальном проекте И-15 в 1932 г. Однако в серии И-15 строились с небольшим прозрачным козырьком, составленном из плоских граней оргстекла. В 1937 г. Поликарпов вновь попытался внедрить на И-15 закрываемый фонарь. Прорабатывалось несколько вариантов, с открытием подвижной части вперед, вбок и назад. Несмотря на приложенные усилия, на практике не прижилось ничего. Опытный И-15бис и первые серийные машины имели козырек округлой формы, увеличенных размеров по сравнению с прежней моделью. Летчики новый козырек не одобрили, при этом утверждали, что он бликует на солнце и дает искажения видимости на посадке. Как удовлетворяющий, назывался козырек, установленный на итальянском истребителе Фиат CR.32. В результате, форма козырька пилота на И-15бис получила более простую конфигурацию, а его размеры определила установка оптического прицела ОП-1 с двумя механическими кольцевыми дублерами.

Хотя в отношении И-15бис изначально были приняты самые серьезные решения и на самом высоком уровне, объективные обстоятельства не способствовали скорейшему запуску самолета в серию. Во-первых, решение модернизировать И-15, а затем оперативно запустить его в производство оказалось неожиданным и не вписывалось в планы развития авиапромышленности. Ну, действительно, число ожидаемых от завода-изготовителя №19 двигателей М-25 и М-25В известно, под них запланировали построить определенное количество И-16 и ДИ-6. А дополнительные двигатели могли появиться только по прошествии определенного времени. Далее. Для производства ферменных фюзеляжей И-15бис наиболее подходящими считались тонкостенные трубы из хромомо- либденовой стали. Их частично закупали за рубежом, частично производили сами с использованием импортируемого молибдена. В связи с отказом в 1935 г. от производства И-15 трубы в достаточном количестве ни заготовлены, ни заказаны не были. Существовала надежда использовать трубы из новой стали ЗОХГСА (хромансиль). Однако сталь ЗОХГСА в производстве оказался капризна (после сварки фермы фюзеляжа требовалась дополнительная термообработка) и на ее освоение также требовалось время. Кроме того, авиазавод № 1 в течение ряда лет специализировался на изготовлении практически цельнодеревянных Р-5, Р-5ССС и Р-ЗЕТ. В частности, в 1936 г. здесь вполне успешно построили почти тысячу разведчиков Р-ЗЕТ. Теперь, в связи с возобновлением производства И-15, заводу требовалось вновь вернуться к более сложной продукции, т.е. возобновить навыки в частично утраченной технологии.

Таким образом, внедрение И-15бис в серийное производство сопровождалось нешуточными проблемами (12014).

Геометрические размеры И-15бис

| Длина самолета в линии полета (м) | 6,275 |
| --- | --- |
| Высота в линии полета (м) | 3,416 |
| Высота на стоянке (м) | 2,925 |
| Размах верхнего крыла (м) | 10,20 |
| Размах нижнего крыла (м) | 7,50 |
| Площадь крыльев (м2) | 22,50 |
| Нагрузка на крыло (кг/м2) | 76,80 |
| Колея шасси (м) | 1,608 (12014). |

Летные и технические характеристики вариантов И-15бис

| ЦКБ-3 №7 | 1472 | 62,6 | 312 | 360/3000 | 95 | 10 | 8950 | 7,1 | 540 | 4 ПВ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1-152 1937 г. | 1648 | 73,8 | 325 | 367/3200 | 105 | 11-12 | 9000 | 7,3 | - | 4 ПВ-1 |
| И-15бис головной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| серийный 1937 г. | 1750 | 77,8 | 321 | 370/3500 | 105 | 11 | 8950 | 6,75 | 525 | 4 ПВ-1 |
| И-15бис серия 1937 г. | 1700 | 75,5 | 327 | 379/3500 | 105 | 10,5 | 9800 | 6,8 | 520 | 4 ПВ-1 |
| ДИТ | 1744 | 76,0 | 337 | 369/3500 | - | 11,5 | - | 7,6 | - | 2 ШКАС |
| И-15 бис ТК | 1930 | 85,7 | - | 400/8500 | - | - | 10-11000 12,5/8000 | - | - | 4 ПВ-1 |

Все указанные И- 15бис были оснащены двигателем М-25В, развивающим максимальную мощность 750 л.с. на высоте 2900 м и Еюздушным винтом фиксированного шага диаметром 2.9 м. ЦКБ-3 №7, выпущенный авиазаводом №39 в 1935 г был оснащен двигателем Райт "Циклон" мощностью 710 л.с. на высоте 2900 м. И-15бис №5739 с двигателем М-62 развивал максимальную скорость 400 км/ч на высоте 4450 м, практический потолок составил 9700 м. Другие данные отсутствуют (12014).

Сравнительная таблица характеристик М-25, М-25А, М-25В

|  | М-25 | М-25А | М-25В |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность на земле (л.с.) | 635 | 650 | 700 |
| Обороты на номин. мощн. (об/мин | 1950 | 2100 | 2100 |
| Взлетн. мощн. не более 3-х мин (л.с. | 635 | 715 | 775 |
| Обороты на взлетн. мощн. (об/мин) | 1950 | 2100 | 2200 |
| Номин. мощн. на расч. высоте (л.с.) | 700 | 730 | 750 |
| Обороты на расч. высоте (об/мин) | 1950 | 2100 | 2100 |
| Расчетная высота (м) | 2000 | 2500 | 2900 |
| Сухой вес двигателя (кг) | 435 | 435 | 453 |
| Октановое число топлива | 87 | 87 | 87' |

(12014).

В начале 1937 г. с учетом первого опыта боев в Испании поступило заданию ВВС на И-15бис. Проектирование вела бригада Н.Н. Поликарпова, размещенная в тот период на базе авиазавода № 84. Уже 11 января 1937 г. материалы к эскизному проекту были представлены к рассмотрению. И-15бис имел более мощный двигатель М-25В, капот NACA вместо кольца Тауненда и «нормальный» верхний центроплан без «чайки». Размах верхнего крыла увеличили до 10,2 м, площадь крыльев в связи с возросшим полетным весом и стремлением обеспечить прежнюю нагрузку на крыло увеличили до 22,3 м2.

Строить И-15бис решили на московском авиазаводе № 1 им. Авиахима, для его скорейшего внедрения в производство здесь организовали небольшое серийное КБ под руководством заместителя Поликарпова М.Н. Тетивкина. Первые несколько «бисов», в число которых входили и опытные, строили весной 1937 г. (19107).

В начале 1937 г. последовало решение о налаживании производства И-15 в Испании, так как доставка военных грузов в воюющую страну значительно осложнилась. Военно-морские силы националистов, германские и итальянские корабли установили блокаду испанских портов, отправляемые транспорты задерживались или уничтожались (19107).

В начале 1937 г. вышло решение о налаживании производства И-15 в Испании, где шла гражданская война Данное решение появилось в связи с трудностями доставки республиканцам любых военных грузов. Военно-морские силы националистов, а также германские и итальянские корабли установи-ли блокаду испанских портов, отправ-ляемые транспорты задерживались или уничтожались. 31 января 1937 г. на совещании у главы Субсекретари-ата авиации Испанской республики полковника Комачи решался вопрос о выборе определённого типа истребителя. Французский представитель, технический директор компании «Эр Франс» господин Сэр предлагал лицен-зию на истребитель Блерио-Спад 510. При этом оговаривались всевозможные льготы, послабления и гарантирова-лась безграничная благосклонность французского правительства.

Отметим, что на тот момент в Испании уже имелись лицензии и рабочие чертежи на голландский Фоккер О.ХХ\ и английский Хаукер «Фьюри». Тем не менее, ни наличие этой документации, ни французские посулы не заинтересо-вали испанскую сторону. Выбор сде-лали в пользу советского истребите-ля И-15.

Решение строить именно эту машину появилось не случайно и не вдруг. Весь январь по республиканской территории разъезжали представители советской авиапромышленности. Инженеры Аб-рамов и Стоклицкий обследовали 16 заводов, оценили запасы материалов и наличие оборудования, общее на-строение пролетариата - последнее оценивалось, как немаловажный фак-тор. В частности, для повышения про-изводительности труда на авиационных предприятиях предлагалось подённую оплату заменить сдельно-прогрессив-ной (такая система уже применялась в Советском Союзе).

Выбор остановили на заводе 5АР-3 в Реусе, который ранее неплохо справ-лялся с ремонтом самолётов «Бреге». Вторым вариантом стал завод в мес-течке Сабадель под Барселоной (это предприятие потом назвали ЗАР-З/16). Там работала группа немецких инжене-ров во главе с Антонио Раабом, кото-рая пытались наладить авиационное производство, включая выпуск истре-бителей.

По мнению наших специалистов, это была предприимчивая и весьма экзо-тическая команда. Вся система снаб-жения основывалась на ловких аген-тах, контрабанде и взятках. Трубы и металл привозили из Австрии, дюраль и электрон - из Афин и, частично, из Парижа, фанеру и дерево - из Фран-ции, пулемёты «Виккерс» - прямиком из Англии, моторы шли от французов и американцев, в последнем случае их переправляли через Мексику. Хотя Рааб так и не успел построить ни од-ного самолёта, однако сумел собрать опытных специалистов и подготовить производственную базу.

Результаты проведённой работы говорили за то, что через пять-шесть месяцев выпуск И-15 вполне можно освоить. Определили количество машин в первом заказе - 300 экземпляров. Уже в феврале из СССР начали поступать техническая документация и чертежи.

Первые пять И-15 завод 5АР-3 в Реу-се произвёл в августе 1937 г. В сентяб-ре было поставлено девять самолётов, в октябре - от семи до десяти, в нояб-ре - 10, в декабре -11. Всего до конца года предприятия в Реусе и Сабаделе выпустили более 40 новых машин.

Относительно комплектации И-15 ис-панской постройки существуют разные мнения. Многие авторы утверждают, что на них ставили как «Циклоны» аме-риканского производства (причём не только модификации РЗ, но и более позднего выпуска, с большей мощнос-тью и лучшими высотными характерис-тиками), так и советские М-25 и М-25А. Приборы были разные - французские, английские, немецкие и советские. Истребители могли вооружаться и пу-лемётами «Виккерс» (калибра 7,69 мм), и советскими ПВ-1, которые зачастую брали с разбитых машин. В общем, что раздобыли, то и поставили.

Выпуск И-15 продолжили в 1938 г. Так, в январе сдали 16 истребителей. Всего на испанских авиазаводах до конца года построили 213 И-15, ещё 24 - в январе 1939 г. Общее количест-во изготовленных (правильнее сказать, планёров, а не полноценных самолё-тов) - 237 экземпляров. Из этого числа 96 машин с ноября 1938 г. по январь 1939 г. не были стопроцентно обеспече-ны двигателями и оборудованием.

Недостроенные и недоукомплекто-ванные И-15 после капитуляции рес-публики достались франкистам вместе с выпускавшими их предприятиями. В течение пары лет весь имевшийся задел был использован, бипланы пополнили ВВС новой Испании (12261).

В начале 1937 состоялась попытка усиления пушечного И-16 дополнительным вооружением (1808,22).

В начале 1937 г. одной из первых работ стал И-16 тип 5 с дополнительным бомбовым вооружением. Самолет, оснащенный подкрыльевыми держателями для 280 кг бомб, испытыватся в НИИ ВВС с 10-го февраля но 3-е марта 1937 г. Под каждым крылом устанавливалось по четыре замка ДЕР-32 для четырех бомб АО-10 и по одному ДЕР-3 для ФАБ-100. Серийное производство такой установки развернуто не было (12015).

В начале 1937 г. неподвижный козырек, автором которою стал директор завода Е.И. Мирошников, смонтировали на И-16 №521096, в феврале эту машину передали в НИИ ВВС. Летчики отметили приемлемое задувание потока воздуха в кабине и заметное улучшение обзора. В сентябре 1937 г. такие козырьки установили на двух десятках серийных машин, однако массово они пошли уже на И-16 тип 10 в 1938 г. (12015)

В начале 1937 г. на И-16 (зав. № 521096) смонтировали неподвижный козырек, в феврале эту машину передали в НИИ ВВС. Летчики отметили приемлемое задувание потока воздуха в кабину и заметное улучшение обзора. В сентябре 1937 г. такие козырьки установили на двух десятках серийных машин, однако массово они пошли уже на И-16 тип 10 в 1938 г. По причине недостатка коллиматорных прицелов ПАК-1 на И-16 тип 5 с неподвижными козырьками устанавливали преимущественно старые оптические прицелы ОП-1.

Надвигаемый фонарь кабины пилота, который устанавливался на типы 4 и 5 заслужил существенные претензии. Фонарь надвигался по специальным рельсам до упора на 6-м шпангоуте фюзеляжа. Для облегчения его открытия служили шнуровые резиновые амортизаторы. Задумка изначально была неплохой, однако в полете фонарь передвинуть вперед оказывалось затруднительно. Порою его заклинивало в закрытом положении, что исключало покидание с парашютом в аварийной ситуации. Кроме того, качество целлулоида фонаря оставляло желать лучшего, а при забрызгивании его моторным маслом обзор из кабины становился неудовлетворительным. Не испытывая доверия к такому фонарю, летчики обычно фиксировали его в открытом положении (19109).

В начале 1937 г. для повышения боевой эффективности И-16 в Испании по личному указанию Я.И.Алксниса серийное КБ завода № 21 под руководством А.А.Боровкова в спешном порядке, всего за неделю, разработало документацию по установке на И-16 тип 5 синхронного пулемета в дополнение к двум крыльевым. Синхронизатор разработали конструкторы В.Н.Салищев, К.Н.Руднев, В.П.Котов, его стендовые испытания завершились к концу 1936 г. Поэтому на И-16 и некоторых других опытных машинах 1935-1936 гг. стрелковое вооружение из пулеметов ШКАС находилось только на крыльях (10667).

В начале 1937 г. под руководством Н.Н.Поликарпова началось проектирование модификации И-16 с установкой сверху фюзеляжа двух синхронных пулеметов ШКАС. Конструкцию двух шпангоутов изменили и усилили для “утопленного” размещения синхронных пулеметов, выполнили соответствующие доработки капота, бензобака и фюзеляжа. На самолете решили поставить щитки-закрылки. При этом механизм зависания элеронов сняли, а сами элероны немного укоротили. Многое в этой модификации было сделано с учетом опыта войны в Испании, результатов испытаний в НИИ ВВС зарубежных истребителей Хейнкель-51, Фиат СК-32, Фейри “Фантом”. На самолет установили новый более мощный мотор М-25В (750 л.с. на высоте 2900 м). Для обеспечения его нормальной работы под капотом снизу за мотором разместили тепло-нагруженный маслорадиатор, а на нижней части кольца капота - патрубок его отдельного воздухозаборника. Конструкцию нижней части центроплана изменили с учетом установки закрылков. Механизм их уборки сделали пневматическим. Два пулемета в крыле остались. С 1938 г. самолет оснащали убираемыми в полете лыжами (10667).

В начале 1937

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА ЗАВОДА № 21 ЗА 1936 Г.

Отчет о работе опытно-конструкторского отдела (ОКО) завода № 21 за III квартал 1936 г.

Программа работ ОКО на III квартал состояла из заданий, главным образом, подготовительного характера по организации производственной базы, обеспечению ее основным костяком высококвалифицированных рабочих и конструкторов, знакомых с опытной работой, а также предлагалось начать опытные работы:

В основном предполагалось выполнить в III квартале следующие работы:

1. Закончить полностью в корпусе № 24, предназначенном для опытных цехов, строительные работы и сдать здание в эксплуатацию.

2. Установить и смонтировать производственное оборудование.

3. Реорганизовать конструкторский отдел завода, выделить Бюро опытных конструкций в самостоятельную единицу и пополнив его опытными силами.

4. Закончить проектирование и разработку чертежей эталона И-16 - 1937 г. и передать чертежи в производство.

5. Организовать производственный отдел и развернуть производственные работы по эталону к 1/Х - с таким расчетом, чтобы наиболее трудоемкие агрегаты, как то: шасси, центроплан, моторама вышли к 1/Х с 50% готовности.

6. Укомплектовать производство рабочей силой, потребной для созданного на 1/Х объема работ.

7. Заготовить инструмент и инвентарь 1-й необходимости к 1/Х/

Фактическая работа по всем указанным разделам квартального задания была начата 1/VIII с.г. (Л. 1)

I. Организация производственной базы.

Выделенный для опытного производства незаконченный строительством корпус № 21 имеет 8 пролетов, из коих 5 было на 1/VIII свободно для развертывания строительных работ и 8 пролетов было занято гаражом транспортного отдела.

По приказу директора завода т. Мирошникова от 1/VIII с.г. гараж был к 5/VIII выселен из корпуса, и 4-му строительному участку Горькпромстроя было дано задание закончить внутреннюю отделку корпуса со всеми санитарно-техническими устройствами к 1/Х-36 г.

Однако потребовалось около 15 дней строителям для развертывания работ по устройству антресолей, перегородок и санитарно-технических помещений: только с 20/VIII было приступлено к рытью котлованов и установке столбов под антресоли. (Л. 2)

Состояние работ по доставке и монтажу оборудования следует признать совершенно неудовлетворительным.

II. Комплектование рабочей силы.

Намеченный для полного объема работ 1936 г. штат опытного производства составляет:

1. Производственных и вспомогательных рабочих	324 чел[овек]

2. ИТР	35 чел[овек]

3. КСХ	15че[ловек]

Всего: 378 человек

По состоянию на 1 /X принято в штат и работает:

кол[ичест]во человек:	% от штата:

1. Производственных рабочих	76	21

2. ИТР	11	29

3. КСХ	3	20

Всего: 90	23.7

Комплектование производственных рабочих производилось путем:

1)	контрактация специалистов-опытников в Москве на заводе № 39

2)	перевода из цехов серийного производства.

В настоящий момент эти ресурсы можно считать полностью исчерпанными, т.к. отпущенные заводом 10 квартир полностью заняты законтрактованными людьми полным уплотнением. Следовательно, несмотря на наличие желающих иногородних, принимать их не представляется возможным до тех пор, пока не будет выделен дополнительный жилой фонд и не будет ускорено окончание строительства жилого дома в Канавине.

Наиболее укомплектованными профессиями следует считать слесарей (31 чел[овек] из общего числа 65) и наиболее опасным участком является крайне медленный приток станочников столяров и сварщиков.

III. Заготовка инструмента и инвентаря первой необходимости

С половины сентября по специальному разрешению нач[альника] Авиатреста т. Миронова приступлено было к отборке инструмента на складах Авиатреста. Эта отборка к концу сентября закончена, причем отобран инструмент с большими пробелами против сметы, в частности, совершенно не получено и режущего инструмента метчиков и плашек левых и т.д.

Совершенно нет сварочного, медницкого и деревообрабатывающего инструмента, особенно штангелей. Так, на 1/Х из 66 производственных рабочих снабжено штангелями 4 человека и 1 штангель завода [имени] Воскова выдан контрольному мастеру.

Производственного инвентаря, необходимого для начала работ, в запасах завода не оказалось. Слесаря работают на старых верстаках, взятых с утильсклада, станочники не имеют шкафов для инструмента, нет ни стеллажей для инструмента, ни транспортных средств. Положение усугубляется тем, что цеха главного механика, серийные и даже ФЗУ буквально перегружены работой для собственного обслуживания. (Л.5).

...имеющиеся в ОКБ 4 столяра со сверхурочными работами едва успевают снабжать производство болванками, плазами, приспособлениями.

На основании нового положения о главных конструкторах авиазаводов в первых числах сентября существующий ЧКО был разбит на 2 самостоятельных бюро: опытных конструкций и серийного производства. Бюро опытных конструкций укомплектовано на 1/Х - полностью следующим порядком:

1. Переведено из ЧКО завода № 21	- 43 человека

2. Переведено из Москвы	-10 человек

3. Оставлено в бюро серийного производства - 41 человек.

ЦАНО. Ф. 2066. Оп. 6. Д. 138. Л. 1-5. Подлинник.

Машинопись (20954).

В начале 1937

СМЕТА И ЛИМИТЫ ГУАИ НА ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ 24Л.-37 Г. -31.ХН-37Г.

Пояснительная записка к смете на производство опытных работ по ОКО Орденоносного завода № 21 им. С. Орджоникидзе на 1937 г.

Смета работ 1937 года предусматривает постройку и окончание 8 объектов:

1. Окончание постройки испытания пушечного эталона И-16, начатого в 1936 г.

2. Окончание проектирования и постройку с испытанием скоростного

истребителя И-16бис.

3. Проект, постройку и испытания истребителя с новой винтомоторной установкой.

4. Проект, постройку и испытания истребителя сопровождения «ИС».

5. Проект, постройку и испытания истребителя на новом шасси с большим ходом.

6. Проект и постройку двухмоторного скоростного истребителя.

7. Доводку ЦКБ-12П.

8. Доводку И-17.

ЦАНО. Ф. 2066. Оп. 6. Д. 197. Л. 1. Подлинник.

Машинопись (20954).

В начале 1937 г. приступили к испытаниям пушечного вооружения И-17бис на полигоне под Ногинском. Мотор-пушка действовала безотказно. 10 февраля 1937 г., при возвращении с полигона в Щелково неожиданно встал мотор. Пилотировавший самолет Степанчонок совершил вынужденную посадку на околице деревни Елино. Сам пилот комментировал событие следующим образом: "Садиться решил, не убирая шасси на окраине деревни, т.к. в случае капота местные жители могли помочь выбраться из самолета".

При посадке правая нога шасси сложилась, вследствие чего правая часть крыла получила небольшие повреждения. Самолет отправили для ремонта на авиазавод №84, где он находился до лета 1938 г. После проверки поведения машины в воздухе в июне 1938 г. И-17бис вновь передали на испытания вооружения. В период с 7 по 10 августа 1938 г. летал Томас Сузи, который произвел в воздухе 661 выстрел при среднем зафиксированном темпе стрельбы 963 выстрела в минуту. Отмечалось, что эксплуатация системы сложностей не вызывает, все элементы работают исправно, вредного влияния на работу мотоустановки не наблюдается. Недостатком, по мнению Сузи, являлся не очень удачный гильзоотвод - стреляные гильзы с силой били по правому крылу.

В дальнейшем предполагалось продолжение госиспытаний, самолет находился на территории авиазавода №84. К ноябрю прибыл экипаж из НИИ ВВС, 10 ноября был выполнен контрольный полет (летчик не установлен). Затем резко испортилась погода, и полеты приостановили. Последующие события следует рассматривать до и после гибели Валерия Чкалова. После катастрофы И-180 полеты самолетов конструкции Поликарпова явно затормозились.

В последующие месяцы И-17бис не летал и находился на базе завода №84 вплоть до марта 1939 г. Дальнейшая его судьба не прослеживается (11951).

В начале 1937 г. приступили к испытаниям пушечного вооружения И-17бис, оснащенный двигателем М-100А №601 на полигоне под Ногинском. "Мотор-пушка" действовала безотказно (12016).

В начале 1937 года на заводе № 21 был построен опытный самолет № 7, биплан с мотором М-85. Во время заводских испытаний самолет показал отличные результаты. Расчетная скорость самолета 470 км/час. Минимальное время виража 12 секунд, время подъема на 7000 м с винтом фиксированного шага 7,5 минут. Самолет отлично выполняет все фигуры высшего пилотажа. Машина конструировалась и строилась на заводе молодыми конструкторами, без достаточного внимания и помощи, в течение почти двух лет. В процессе постройки самолет значительно перетяжелен и производственно выполнен очень небрежно, что несколько ухудшило его летные данные. Катастрофа с летчиком Преманом послужила тормозом к дальнейшему форсированию и внедрению этого нужного типа самолета.

По имеющимся сведениям заводу № 21 дано задание построить два самолета этого типа с разными моторами, М-62 и М-88. Летные данные при этом еще улучшатся, что поставит его в разряд лучших имеющихся самолетов этого типа. Учитывая, что самолет проектировался несколько лет тому назад, а постройка и испытание следующих опытных экземпляров займет еще минимум год. Постройка же малой серии для войсковых испытаний потребует еще около года. Таким образом раньше, чем через два года самолет на вооружение не поступит. К тому времени он может устареть.

Ввиду того, что самолет частично уже прошел заводские испытания и показал хорошие результаты, целесообразно уже сейчас заказать на ряду с двумя самолетами еще десять самолетов для войсковых испытаний, обязав завод выпустить серию не позднее мая 1938 года с таким расчетом, чтобы войсковые испытания провести сразу после госиспытания. Этим самым появится возможность иметь самолет на вооружении на год раньше (7563, 8).

В начале 1937 года на заводе № 21 был построен опытный самолет № 7, биплан с мотором М-85. Во время заводских испытаний самолет показал отличные результаты. Расчетная скорость самолета 470 км/час. Минимальное время виража 12 секунд, время подъема на 7000 м с винтом фиксированного шага 7,5 минут. Самолет отлично выполняет все фигуры высшего пилотажа. Машина конструировалась и строилась на заводе молодыми конструкторами, без достаточного внимания и помощи, в течение почти двух лет. В процессе постройки самолет значительно перетяжелен и производственно выполнен очень небрежно, что несколько ухудшило его летные данные. Катастрофа с летчиком Преманом послужила тормозом к дальнейшему форсированию и внедрению этого нужного типа самолета (7563, 8).

В начале 1937 г. на И-21 совершили несколько полетов. Надежность системы оказалась крайне низкой. Надо сказать, что немцы и англичане, шедшие по тому же пути, тоже не смогли добиться надежного функционирования системы парового охлаждения и отказались от нее (11848).

В начале 1937 г. под руководством конструктора И.Г. Немана в Харькове изготовили один истребитель с пониженным хвостовым оперением (ИП-1 №135034), который выходил из штопора практически без запаздывания. Впрочем, выпуск серии уже почти заканчивался, и затевать переделки на остальных экземплярах посчитали нецелесообразным (12005).

В начале 1937 г. прошли испытания УТИ-4 с мотором М-25А. Он отличался от УТИ-2 двигателем, капотом, выполненным по образцу И-16 тип 5, некоторыми изменениями в конструкции. Позже на УТИ-4 стали устанавливать и убирающиеся в полете лыжи. Его рекомендовали к серийному производству под обозначением И-16 тип 15. Первые серии УТИ-4 (И-16 тип 15) выпускали с крылом, по конструкции подобным крылу И-16 тип 5, затем - с укороченными элеронами, последние серии - со щитком-закрылком. С 1939 г. на машину вместо мотора М-25А устанавливали М-25В. За 1937 г. завод № 21 построил около 40 экземпляров УТИ-4. В дальнейшем темп выпуска машин увеличился. С 1940 года к производству подключились завод № 153 в Новосибирске, с 1941 г. - завод № 458 в Ростове-на-Дону. После эвакуации предприятия в Баку там продолжили выпуск УТИ-4, построив в 1941 г. 356 и в 1942 г. еще 82 машины. В 1941 г., зная о тяжелом положении с авиацией, завод № 458 разработал боевой вариант УТИ-4 - “тип 15Б”. В центроплане установили два крупнокалиберных пулемета БК (12,7 мм), под консолями крыла - по три направляющих под реактивные снаряды РС-82 и бомбодержатели с И-153 на 50 кг бомб, а в передней кабине -коллиматорный прицел ПБП-1А. Задняя кабина закрывалась специальным дюралевым колпаком-обтекателем. Испытания с положительным результатом закончились в январе 1942 г., но серийно И-16 тип 15Б, по-видимому, не строили (10667). УТИ-4 быстро стал основным учебно-тренировочным истребителем в подразделениях ВВС, в летных училищах и применялся до 1945 г. Машины выпуска 1939 г. имели следующие характеристики: полетный вес 1458 кг, максимальная скорость у земли 398 км/ч, на высоте 2800 м - 450 км/ч, потолок 8960 м. В отчете о государственных испытаниях УТИ-4 указывалась максимальная скорость у земли 404 км/ч и 473,5 км/ч на высоте 3000 м. Впрочем, говорить о летных характеристиках, полученных на госиспытаниях в те годы, можно скорее как о некоторых качественных, условных величинах. Контрольно-измерительное оборудование, используемое в НИИ ВВС в 1933-1937 гг., было примитивным, методики проведения замеров также не соответствовали требованиям текущего дня. Об этом Поликарпов писал в 1939 г. Смушкевичу: “Необходимо остановиться на “чудесах” с измерениями скорости И-16 в НИИ ВВС.По нашим замерам на заводе № 39 от июля 1935 г. самолет И16-М25 имел скорость с винтом Д=2,9 м У3000=456 км/ч. По замерам завода №21 от начала 1936 г. скорость самолета И16-М25А с винтом Д=2,9 м У3000=470 км/ч. По замерам самого НИИ ВВС от сентября 1936 г., доложенных им в сентябре 1936 г. в Правительстве, скорость самолета И16-М25А с винтом Д=2,9 м и повышенных до 2250 об/мин У3000=505 км/ч. И вот спустя год ВВС докладывает Правительству в октябре 1937 г., что по его последним замерам скорость И16-М25А с винтом Д=2,8 м равна У3000=445 км/ч, т.е. на 25 км/ч меньше замеров завода № 21 и на 60 км/ч меньше своих замеров от 1936 г. Интересно отметить еще то, что за месяц-полтора до этого мы получили официальный отчет по двухместному И16-М25А (УТИ-4), где его скорость с винтом Д=2,9 м У3000=474 км/ч, что на 29 км/ч больше, чем у одноместного, что невероятно. Я и директор завода № 21 на заседании Правительства опротестовали это и после заседания устно потребовали от начальника ВВС и начальника НИИ ВВС отчета об этом и назначении Комиссии для повторных испытаний” (10667).

В начале 1937 испытывался АИР-11 А.С.Я.- трехместном туристическим с закрытой кабиной и мотором Джипси-Мейджер 120 л.с. рядный перевернутый. Был выпущен в конце 1936, построенный в конце 1936. Красный. Именно на нем разбился С.В.И. по пути в Воронеж (1076,832).

В начале 1937 г. конструктор В.В. Никитин спроектировал одноместный облегчённый вариант "зета". Эта машина предназначалась для установления рекорда высоты. Несмотря на тяжёлые условия пилотирования на больших высотах, кабину оставили открытой. Лётчика прикрывал спереди лишь ветровой козырёк. Заднюю кабину зашили, сделав длинный гарфот от заголовника сиденья пилота до основания киля. С самолёта сняли всё вооружение и значительную часть оборудования. От двухместного разведчика он отличался также развитыми зализами нижнего крыла и обтекателями на колёсах. Машину тщательно отшпаклевали и покрыли глянцевым лаком; поверхность отполировали до блеска. Примерно после 20 полётов 7 мая 1936 г. пилоту В.В. Шевченко удалось на одноместном "зете" поставить рекорд высоты для самолётов данного класса - 10 380 м, а на следующий день улучшить его, поднявшись на 11 000 м (11995).

В начале 1937 г. Александра Сергеевича Москалева вызвали в Москву и поручили в кратчайший срок спроектировать и изготовить экспериментальный самолёт «Стрела». В апреле в ЦАГИ приступили к продувкам модели. 10 мая 1937 г., когда авиетку уже спроектировали и начали строить, вышло постановление Комитета Обороны «О треугольном самолёте»:

«Учитывая результаты проведённого в ЦАГИ изучения аэродинамических характеристик моделей треугольного самолёта „Стрела“, показывающие высокую устойчивость как продольную, гак и пути у моделей этого типа, а также преимущества их в отношении уменьшения вредных сопротивлений — признать необходимым продолжать дальнейшие исследования моделей в направлении выявления возможности применения этой схемы в качестве самолёта и летающей торпеды, для чего:

а) построить одноместный планер типа „Стрела“;

б) вести в ЦАГИ разработку телеуправляемого (управляемого на расстоянии. — Д.С.) планера-торпеды „Стрела“;

в) построить авиетку „Стрела“ с маломощным мотором для изучения моторного полёта самолёта подобной схемы и вопросов взлёта и посадки» [237] (19489).

В начале 1937 во 2-м отделе ЦАГИ в гидроканале проводились доводочные работы по улучшению устойчивости на глиссировании МБР-5 П.Д.Самсонова, выявленной в ходе гос. испытаний. Потом решили изучить машину с исходным реданом и весом 3000 и 3300 кг и потом с реданом, передвинутом на 40 см к носу. Исследовали с 25 июля 1937 до конца сентября 1937 (1030,28).

В начале 1937 в НИИ ВВС закончили испытания Глен Мартин модели 139WR с моторами R-1820-F-53 c двухшажными винтами Гамильтон, который осенью 1936 доставили из США в Ленинград в разобранном виде и начали испытывать в конце 1936. Летал А.П.Чернавский. испытания включали воздушную стрельбу и бомбометание на Ногинском полигоне. ЛТД интереса не вызвали, т.к. машина была сконструирована еще в 1931. Вооружение тоже оценили не высоко. Кое-что понравилось технологам. В середине 1937 после того, как повредили при посадке, машину отдали на 156 завод для изучения и там с ним работали до середины 1939 (2468,10).

В начале 1937 Амторг по поручению 1 ГПУ НКОП обратился к Северский Эркрафт Корп. по вопросу покупки для СССР двух самолетов - 2PA-L с обычным шасси и 2PA-A с колесно-поплавковом шасси и лицензии на их производство за 780 тыс. долл. Те сначала отказались, но правительство США было заинтересовано в развитии торговли с СССР и поддержало сделку (1336,22).

Был ли здесь причем С.В.И.?

В начале 1937 все 15 Ва-122, выпущенные по советскому заказу фирмой Авиа в конце 1936, прибыла в СССР. Один самолет в 1937 г. прошел программу государственных испытаний в НИИ ВВС. Машина очень понравилась, все, кому довелось ее пилотировать, отзывались о ней прекрасно. Основной вывод гласил: “...самолет представляет большую ценность для тренировки и отработки перевернутого штопора летчиков-истребителей”. Этот Ва-122 (у нас их называли просто “Авиа”) еще долго летал в НИИ. Во всяком случае, в январе 1940 г. он, как вполне исправный, числился за звеном обслуживания. Еще одна машина (с “Кастором”) досталась ОЭЛИД ЦАГИ. Здесь в первую очередь изучали приспособленность Ва-122 к перевернутому полету. Чехословацкий биплан мог лететь вверх колесами до 30 минут. Для этого он был оснащен беспоплавковым карбюратором, забор бензина производился трубкой из центра бака. Двигатель имел принудительный отсос масла из верхней части картера. Эти особенности конструкции в 1938 г. рекомендовали к внедрению на УТ-1. Но там предпочли внедрить более простую систему по образцу английского самолета Майлс “Хок Трейнер”, тоже закупленного для изучения в СССР. Большинство бипланов “Авиа”, по-видимому, попало в летные школы и училища, готовившие пилотов истребительной авиации. Четыре Ва-122 (два - с “Касторами” и два - с “Поллуксами”) на 15 марта 1940 г. находились в Одесской авиашколе. Простые и надежные машины в то время оставались в полной исправности. Летом того же года школу перевели в Конотоп. “Авиа”, по-видимому, переправили туда. Еще один самолет весной 40-го числился за звеном штаба ВВС Киевского военного округа. Очевидно, начальники тоже оценили высокие пилотажные качества “Авиа” (5010).

В начале 1937 г. прошёл государственные испытания двигатель М-103, развивающий мощность 960 л. с. На следующий год планировалась массовая серия этих моторов на авиазаводе № 26 в Рыбинске (9630).

В начале 1937 г. МГАЗ-60 испытывался на самолете Г-23 «Комсомолец-2». В 1939 г. на базе мотора «модель 204» (скопированного с американского «Додж») был создан ГАЗ-11, форсированный до 85 л.с. и снабженный редуктором. По сравнению с автомобильным двигателем его опять несколько облегчили. Однако зажигание осталось одинарным, батарейного типа. В августе того же года ГАЗ-И испытали на самолете КСМ-1. В марте 1940 г. эта машина проходила государственные испытания в НИИ ВВС. Мотор признали неудовлетворительным. В ноябре КСМ-1 потерпел катастрофу в Горьком и более не восстанавливался.

Работы по переделке автомобильных двигателей в авиационные прекратили. К ним вернулись уже создатели любительских конструкций в послевоенный период.

МГАЗ-60

Переделка в авиационный мотор 4-цилинлрового автомобильного двигателя.

Характеристики:

• 4-цилиндровый, рядный, четырехтактный, водяного охлаждения без-редукторный, без ПЦН;

• диаметр цилиндра/ход поршня 98,5/108 мм;

• объем 3,28 л;

• степень сжатия 5,6;

• мощность 62,5 л.с.;

• вес 120 кг.

Мотор ГАЗ-11

• объем 3,48 л;

• степень сжатия 6,5;

• мощность 83/85 л.с.;

• вес 183 кг.

Опытные образцы устанавливались на самолетах КСМ-1, Г-25бис и У-2.

ГАЗ-11

авиационный мотор 6-цилиндрового автомобильного дви-Характеристики:

• 6-цилиндровый, рядный, четырехтактный, водяного охлаждения пе-дукторный, без ПЦН; '

• диаметр цилиндра/ход поршня 82/110 мм (11952;

В начале 1937 г. АН-1А испытывался на ТБ-ЗД (испытания закончились катастрофой) (11852).

С начала 1937 г. в конструкторском бюро завода № 24 под руководством В.М. Яковлева разрабатывался АН-1М, катерный вариант АН-1А с реверс-муфтой, без наддува и с агрегатами от ГАМ-34. Мощность 850/950 л.с., вес 1350 кг. В 1939 г. прошел заводские испытания. В конце 1939 г. работу прекратили, поскольку наркомат ВМФ изменил требования задания. Модификация АН-1РТК послужила основой для более поздних дизелей М-30, М-40 и М-50. Разработки по АН-1Р использовали для проектирования катерного М-50Р, строившегося серийно. Многие элементы конструкции АН-1 заимствовали в массовом танковом дизеле В-2 (11852).

В начале 1937 г. последовало решение о налаживании производства И-15 в Испании, поэтому уже в феврале из СССР начала поступать техническая документация и чертежи. Данное решение появилось в связи с трудностями доставки любых военных грузов в воюющую страну. Военно-морские силы националистов, германские и итальянские корабли, установили блокаду испанских портов, отправляемые транспорты задерживались или уничтожались. 31 января 1937 г. на совещании у главы Субсекретариата авиации Испанской республики полковника Комачи решался вопрос о выборе определенного типа истребителя (обсуждались и бомбовозы, но нас они в данном случае не интересуют). Французский представитель, технический директор компании "Эр Франс" господин Сэр предлагал лицензию на истребитель "Блерио-Спад-510". При этом оговаривались всевозможные льготы, послабления и безграничная благосклонность французского правительства.

Отметим, что на тот момент в Испании уже имелась лицензия и рабочие чертежи на голландский "Фоккер" D.XXI и английский Хаукер "Фьюри". Тем не менее, ни эти имеющиеся чертежи, ни французские предложения не заинтересовали испанскую сторону. Выбор сделали в пользу истребителя И-15.

Решение строить И-15 появилось не случайно и не вдруг. Весь январь по республиканской территории разъезжали представители советской авиапромышленности. Инженеры Абрамов и Стоклицкий обследовали 16 заводов, оценили запасы материалов и наличие оборудования, общее настроение пролетариата - последнее оценивалось, как немаловажный фактор. В частности, для повышения производительности труда, на авиационных предприятиях предлагалось поденную оплату заменить сдельно-прогрессивной (такая система уже применялась в Советском Союзе).

Выбор остановили на авиазаводе SAF-3 в Реусе, который ранее неплохо справлялся с ремонтом самолетов "Бреге". Вторым вариантом стал завод в местечке Сабадель под Барселоной. Там работала группа немецких инженеров, которые пытались наладить производство самолетов. Руководил производством Антонио Рааб, который планировал и постройку истребителей.

По мнению наших специалистов, это была экзотическая и предприимчивая команда. Вся организация основывалась на ловких агентах, контрабанде и взятках. Трубы и металл привозили из Австрии, дюраль и электрон из Афин и, частью, из Парижа, фанеру и дерево - из Франции, пулеметы Виккерс доставляли прямиком из Англии, моторы шли от французов и американцев, в последнем случае - через Мексику. Хотя самолетов Рааб не построил, однако сумел собрать в одном месте опытных специалистов и подготовить производство.

В результате подготовительной деятельности сложилось мнение, что через пять- шесть месяцев выпуск И-15 вполне можно освоить. Определили и количество машин в первом заказе - 300 экземпляров. Под них предстояло изыскивать материалы.

Между тем, не смотря на принятие решения о строительстве И-15, первоочередной задачей считался ремонт поврежденных машин. В 1937 г. в ремонт поступило 67 И-15, из которых 11 самолетов восстановлению не подлежали. В период 1937-38 гг. только на завод SAF-3 в ремонт поступило 194 И-15, из них 55 самолетов использовали на запасные части для других самолетов. Реально в ремонте побывали все машины. Отдельные аппараты выдерживали по четыре-пять "восстановлений", их налет при этом составлял 350-400 часов (12014).

В начале 1937 г. приступили к испытаниям пушечного вооружения на полигоне под Ногинском. Мотор-пушка действовала безотказно (9630).

В начале 1937 г. решили изготовить опытную серию авиапушек ГК-37 Кондакова. Завод «Баррикады» к 1 апреля 1937 г. должен был сдать 35 стволов для ГК-37. Но, как уже говорилось, программа ДРП к тому времени была дискредитирована, и по указанию «сверху» все эксперименты с этими пушками закончились (12091).

В начале 1937 года после доработки, вторично были произведены испытания турели ТЭТ-ЦКБ-2 (быв. "Алдис") (7411, 129-132).

К началу 1937 г. в НИИ-3 НКТМ за разработку ракетных авиабомб отвечал военинженер 2 ранга В.И.Алексадров, большую помощь которому в теории внутренней и внешней баллистики оказывал главный инженер НИИ - военинженер 1 ранга Г.Э.Лангемак. Особо прочные БЧ этих авиабомб можно было изготавливать далеко не на любом металлургическом предприятии. От внеплановых “заказов из сталей ХНМ” заводчане отказывались под любыми предлогами. Лишь спустя два года в качестве БЧ начали использовать лекальный брак артснарядов.

БЧ бронебойных авиабомб, в отличие от полубронебойных артснарядов, дополнял бронебойный наконечник конструкции адмирала Макарова из мягкой стали БРО с противорико-шетной воронкой. Двигатели первых авиабомб с ДС снаряжали составными многоярусными ракетными зарядами, набранными из коротких пороховых шашек рецептуры ПТП. В качестве воспламенителей ракетных зарядов использовали пороховые петарды в алюминиевых пеналах, в наружное очко которых и устанавливали дистанционную трубку ТМ-4Б (7453).

В начале 1937 г. для специальных баллистических испытаний ракетных авиабомб подготовили ракетно-осколочные снаряды РОС-132 чертежа 3-0157. Для этого в районе сопловых срезов их двигателей на трех заклепках укрепили металлические тарели с втулками для установки дистанционных трубок ТМ-4Б, а на корпусе двигателя в центре тяжести - бугель с ушком, аналогичным применяемому на 50-килограммовых фугасных авиабомбах ФАБ-50 (7453).

В начале 1937 вышел отчет РНИИ по основной деятельности за 1936 г., согласно которому механические мастерские изготавливали различного рода экспериментальные образцы, а химическая - пироксилино-тротиловые пороха как для нужд института, так и обеспечения опытных заказов управлений НКО.

Разработанные ранее 82-мм «фугасно-осколочные снаряды» при испытаниях с земли на малых дистанциях сначала давали большое рассеива-Ние! что препятствовало их вводу на вооружение. Однако «упорной и последовательной научно-исследовательской работой» удалось установить причину, влияющую на большое рассеивание и наметить пути решения задачи меткости. В 4-м квартале 1936 г. закончились госиспытания опытно-валовой партии этих снарядов. Их результат подтвердил выполнение основных ТТТ УВВС РККА, и последним вынесено решение о проведении войсковых испытаний 82-мм ракетных снарядов на самолете И-15, а также полигонных и войсковых испытаний 132-мм снарядов на самолете Р-6. Кроме того, институт в 4-м квартале получил еше два правительственных задания - по ТРС для стрельбы в воздухе со специального самолета и на 245-мм снаряд, предназначенный для создания воздушных заграждений на высоте до 5500 м. К их выполнению в 1936 г. РНИИ уже приступил. В 1936 г. РНИИ оказывал техническую помощь заводу №6 имени Морозова в Шлиссельбурге, осваивающему изготовление пороха для РС, а также заводам №70 и 75, изготовившим первые серийные заказы Н КО на РС.

Необходимо отметить, что случаев консервативного отношения к законченным работам РНИИ со стороны органов НКО не было, что свидетельствует о чрезвычайной актуальности работ института для нужд обороны страны. Вместе с тем, следует отметить совершенно неудовлетворительные темпы решения проблемы чрезвычайной важности - освоения в заводском масштабе производства пороха для РС.

По теме №3 в целях улучшения баллистики РС и усовершенствования орудия для стрельбы ими с самолета, проходит НИР. Опытные стрельбы показали, что с различными типами оперения рассеивание РС зависит в большей степени от действия на снаряд газовой струи. Найдены величины углов отклонения РС от приданного им направления, а также закон образования углов в функции от дистанции. На основе этих исследований даны проекты снаряда с большими моментами инер-Чии и мощным восстанавливающим моментом. Освоена регистрирующая аппаратура для измерения импульса РЗ. Получены средние величины этих импульсов для РЗ из ПТП- и НГВ-порохов диаметром 24 и 40 мм РИ различных соплах и давлениях. Найден путь увеличения импульса Реактивной силы для 5- и 6-рядной камеры РС-82.

Работа 1934 г. по снаряжению и испытанию РЖС-70 и РЖС-45 закончилась в 1936 г. Из-за неудовлетворительных результатов дальнейшие работы по ракетно-жироскопическим снарядам прекращены» (11402).

В начале 1937 вышел отчет по основной деятельности за 1936 г. завода №70 имени Владимира Ильича, в котором говорилось: «В первых вариантах заводского плана на 1936 г. выпуск РС планировался в больших количествах. ГУБ НКТП предложил заключить договор с 12-м заводом на поставку 5000 штук РС-132 и столько же РС-82, но впоследствии заказчик от этих снарядов отказался, и заводу пришлось самому заниматься реализацией РС, поскольку к этому времени накопилось значительное незавершенное производство по ним.

По РС-132 все незавершенное производство реализовано, и за год отгружено 792 штук. Что же касается РС-82, то последних отгружено только 1100 штук, а 2000 штук остались в числе изделий на испытании и перешли на 1937 г. Поскольку в 1937 г. в программу завода опять вводятся РС, необходимо добиться реализации оставшегося количества РС-82 в 1937 г.» (11402).

В начале 1937 г. объемную программу полигонных испытаний РС-82 с РЗ из пороха рецептуры Н провели с использованием боевых самолетов разных типов. По официальной версии, она продемонстрировала очень хорошие результаты. Между тем в это же время военные ужесточили свои требования по максимальной скорости ракетных снарядов. Теперь не менее 400 м/с боеприпасы должны были развивать в условиях наземной стрельбы (то есть, без учета скорости носителя). Для увеличения скорости штатные РС доработали, изменив подводящую часть сопла. Вместо сферической она стала конической, что уменьшило потери в двигателе снарядов. Кроме того, изменилась и конструкция БЧ боеприпасов (11402).

В начале 1937 в письме военпреда АВ ВВС РККА на заводе № 70 капитана Горского упоминалось об очередном изменении конструкции ракетных боеприпасов. В частности, с 1 июня 1937 г. на крышках-соплах РС-132 ключевое отверстие отменили, заменив их при креплении стабилизатора «постановкой по окружности четырех штифтов из мягкой стали». Таким образом, при сборке снарядов планировали избежать порчи обтекателя сопла. Диаметры ножек упоров на диафрагмах увеличили с 3 мм до 5 мм, а возрастание массы сопла в сборе компенсировали выборкой металла сопловой рюмки. Кроме того, в районе соплового среза глубину цилиндрической выборки для установки сопловой тарели допускалось делать более мелкой — 4-8 мм вместо строго 8 мм (11402).

В начале 1937 г. начальник группы №4 НИИ-3 НКОП Ю.А.Победоносцев и ведущий конструктор А. П.Павленко в рамках темы по 402 объекту для предотвращения перекосов пусковой и заклинивания снарядов на ней предложили принципиально новую конструкцию направляющей — однопланочную, выполненную на основе двутавровой балки. Правда, в отчете об испытании пускового станка с одной направляющей для РС-82 излагали иную причину его появления: «Принятые в настоящее время пусковые станки для РС-82 имеют слишком большой нес (3,5-4 кг на снаряд) и большие габаритные размеры, вследствие чего являются крайне неудобными для установки на скоростные самолеты. Для достижения возможно меньшего веса и наименьшего габарита пускового станка и, что особенно важно, для получения наименьшего лобового сопротивления самолетов в присутствии пускового агрегата, было решено выполнить ею в виде одной направляющей планки, к которой на хомутах подвешивался бы снаряд».

На наземные испытания в НИИ-3 из сосновых досок изготовили два макета крыла истребителя И-15 с фанерным покрытием, закрепив их на лафете 76,2-мм пушки. Такие станки было удобнее перевозить с позиции на позицию и наводить на цель. Для предохранения фанеры от обжига продуктами горения РЗ, макеты в центральной части были защищены листовым дюралем толщиной 0,5 мм. Под одним из макетов подвесили штатный пусковой станок, под вторым для корректности опытов - три идентичных орудия новой конструкции.

«Для повышения жесткости направляющей и удаления ее от поверхности крыла на необходимое расстояние», планка прилегала по всей длине к дюралевой трубе, которую крепили к лонжеронам крыла двумя установочными узлами. В задней части трубы на планке был укреплен опорный механизм, удерживающий снаряд, доработанный захватами на пояске. Для удобства монтажа, осмотра и ремонта этого механизма задний конец трубы выполнили отъемным. На конце трубы смонтирован откидывающийся держатель пиропатрона. Электроток к нему подводился по проводнику внутри трубки. Масса пускового станка составила 7кг а трех их - 5,1 кг против 16 кг, которые весил трехствольный агрегат старого образца.

Для испытания станка 14 штук РС-82 модели 2-01171 модернизировали, одев па корпуса их двигателей (за передним и перед задним центрирующими утолщениями) по бугелю с двумя встречно расположенными захватами, которыми снаряд крепился и скользил по полкам направляющей планки. РЗ снарядов были штатными - из 28 шашек пороха рецептуры НГВ габаритами 24/6-57.5 мм второй партии 1936 г. и двух воспламенителей из ДРП массой по 6 г. После заливки БЧ боеприпасов серой, полная масса пассивных окончательно снаряженных РС (с макетом дистанционной трубки ТМ-4, приведенной к массе АГДТ) составила 5,72 кг. Масса окончательно снаряженных - 6,78 кг. Положение центра тяжести относительно соплового среза - 332 мм.

Испытатели начали анализировать возможность изменения коэффициентов статической устойчивости и баллистического у снарядов в связи с модернизацией. Но конструкторы привели достаточно оснований, чтобы рассеять их сомнения в том, что баллистика снарядов может измениться. А следовательно, результаты отстрела «можно считать непосредственно относящимися к характеристике способа ведения снаряда на пусковом приспособлении». Стрельбу вели по фанерному щиту с дистанции 50 м. Измерив отклонения пробоин от центра шита и. обработав результаты, определили рассеивание снарядов.

Перед отстрелом у всех снарядов с помощью специального прибора Э-4 определили величины радиального смещения центра тяжести с оси сопла. По двум взаимно перпендикулярным направлениям они были того же порядка, что и обычно для РС этой модели. Целью испытаний было также определение правильности полета снарядов при пуске их из станка с одной направляющей и сравнения его рассеивания с результатами аналогичных стрельб из станка с двумя направляющими, а также выяснить пригодность новой пусковой для стрельбы РС-82.

Испытания подтвердили пригодность нового метода ведения снаряда несмотря на относительно ровную направляющую планку (она была собрана из трех отрезков из-за отсутствия строгального станка требуемого то размера). Полет всех снарядов признали правильным, за исключением снаряда №12 (14-й выстрел), который ушел влево на 4.1 м от центра щита. Выяснилось, что у него из-за неправильной установки бугелей относительно стабилизатора одно крыло цепляло дюралевую обшивку макета крыла и при выстреле прочертило на ней риску, а обшивка разорвалась результатам стрельбы (без учета снаряда №12) вероятное отклонение по вертикали и боковое составили 0,84 м, что соответствовало 1/60 дистанции огня. Такие же результаты боеприпасы этой модели давали при стрельбе из пускового станка прежней модели. ТУ-049 на изготовление и прием РС-82 допускали величину отклонения по вертикали и бокового до 0.95 м. Таким образом, новый способ ведения снаряда в пусковом приспособлении обеспечивал требуемую точность стрельбы. Поскольку ведение снаряда новым станком не ухудшило его полета и не увеличило рассеивания, по сравнению со станком прежней конструкции, более легкий станок с одной направляющей несравнимо меньших габаритов и аэродинамического сопротивления, более предпочтителен на самолете. Кроме того, новый станок был намного дешевле и проще в изготовлении, прост и удобен в монтаже на различные самолеты.

К примеру, наличие продольной трубы способствовало простому креплению станка к расположенным иначе лонжеронам крыла. Для полноты суждения о преимуществах станка с одной направляющей требовалось проверить его стрельбой с самолета. Испытатели признали целесообразным потрясающие результаты проверить также на РС более крупных калибров.

Кстати, данный отчет, датированный августом 1937 г., остался не утвержденным. Фамилия Лангемака на титульном листе зачеркнута, хотя «Заместитель директора НИИ-3 НКОП военинженер 1 ранга» присутствует. Похоже, арест его уже состоялся (11402).

В начале 1937 г. руководство УВВС РККА продлило договор с НИИ-3 на изготовление первой опытной партии в 25 штук специализированных ракетно-осколочно-фугасных снарядов РОФС-203, предназначенных для вооружения самолетов ТБ-3 и стрельбы по воздушным и наземным целям на больших дистанциях. Задание выполняли в опытных мастерских НИИ (механическая Петрова и слесарно-сборочный цех Кудрявцева под общим руководством производственного мастера Полшкова). Спустя десять месяцев, заказ слали точно в срок. Качество продукции гарантировали подписи начальника ОТК Александрова и военпреда Мельникова.

На поверхности корпусов БЧ боеприпасов была нанесена продольная и поперечная осколочная насечка. БЧ снаряжали сульфитным тротилом методом горячей заливки, после чего срез ВВ покрывали шеллачным лаком, устанавливали на него асбестовую, картонные и жесткую прокладки, поджимая их тонким внутренним стальным дном с кольцевой уплотнительной прокладкой из свинца. Тетриловый детонатор из трех стандартных прессованных шашек 23x19 мм приклеивали шеллачным лаком в гнезде, высверленном в ВВ. В транспортном положении головное очко закрывала мастичная (пластмассовая) пробка, установленная на снарядной мази.

Корпус двигателя боеприпаса представлял собой тонкостенный стальной цилиндр с передним и задним центрирующими утолщениями, на которых с противоположных сторон устанавливали по два прямых бронзовых ведущих штифта. Воспламенители РЗ - донный, а также основной и дополнительный сопловые - в миткалевых картузах. Донный был зафиксирован картонной диафрагмой, приклеенной в камере двигателя шеллачным лаком. Дополнительный сопловой воспламенитель свободно вкладывали в крышку-сопло и поджимали колосниковой решеткой, к которой с противоположной стороны тесемками привязывали основной сопловой воспламенитель. Двигатель снаряжали со стороны сопла свободновложенным 49-шашечным РЗ. Габариты шашек рецептуры НГВ-64/10-92мм.

БЧ и РЧ, а также стабилизатор были соединены на резьбе, смазанной суриковой замазкой и зафиксированы стопорными винтами, установленными на шеллачном лаке. При сборке внутренние поверхности БЧ, ракетного двигателя и сопла покрывали шеллачно-канифольным или кинифольным лаком. Снаружи РЧ окрашивали одним слоем масляной краски в серо-голубой цвет за исключением направляющих штифтов (центрирующих утолщений (11402).

В начале 1937 г. полигонные испытания авиационных снарядов РС-82 с зарядами из баллиститного пороха Н, изготовленными пороховым заводом, были повторены в большом объеме с использованием самолетов различных типов и, по свидетельству Ю.А.Победоносцева, показали хорошие результаты. После успешного проведения испытаний на семи самолетах-истребителях в декабре 1937 г. 82-мм реактивные снаряды были приняты на вооружение ВВС СССР. В июле 1938 г. после успешных войсковых испытаний были приняты на вооружение бомбардировочной и штурмовой авиации реактивные снаряды PC-132 (18646).

В начале 1937 в годовом отчете НИИ-3 НКТПза 1936 г. говорилось: «Группа ракетных снарядов и авиабомб выполняет конструкторские и опытные задания по разработке пороховых РС и АБ. Необходимость объединения работ в одной группе вытекает из того, что все эти объекты строятся по однообразной схеме и отличаются лишь конструктивными деталями, в зависимости их практического назначения».

В начале 1937 т. в РАБ-132 мм с ДС переделали уже две сотни штатных ракетных снарядов РС-132 модели 3-0157 для специальных баллистических испытаний ракетных авиабомб. Для этого в районе их сопловых срезов на трех заклепках установили металлические тарели с втулкой под хвостовик дистанционной трубки ТМ-4Б, а на корпусе двигателя в центре тяжести - бугель с ушком, аналогичным применяемому на 50-килограммовых фугасных авиабомбах ФАБ-50.

В головном очке инертных БЧ был заранее установлен габаритно-весовой макет дистанционной трубки ТМ-4. Ракетными зарядами испытатели снаряжали двигатели боеприпасов на аэродроме. Целью этих бомбометаний была «проверка на большом количестве сравнительно недорогих РС влияния действия РЗ на баллистику авиабомб, двигатель которых запускался на траектории, а также обучение летного состава экспедиции работе с РАБ-132 мм». К начшту испытаний в НИИ-3 НКОП разработали временные баллистические таблицы бомбометания и таблицы установки трубок ТМ-4Б.

В Евпаторийской экспедиции 1937 г. в районе полигона Ак-Мечеть сбросили 40 штук РС-132 (РАБ-132 мм). Этого оказалось достаточно для обучения трех экипажей бомбардировщиков. В следующем году израсходовали еще 30 штук. Испытания подтвердили, что двигатели ракет от дистанционных трубок запускаются безотказно, а их работа не ухудшает баллистических качеств авиабомб. В 1940 г. в ходе очередной экспедиции неизрасходованные 130 штук импровизированных авиабомб остались в бомбохранилищах невостребованными. К концу 1940 г. их перевезли на НИПАВ, и с начатом Великой Отечественной войны «перемодернизировали» обратно в ракетные снаряды (11402).

В начале 1937 г. чертежи на серийное изготовление взрывателей РД в УВВС не утвердили — всего 14 взрывателей не давали необходимой статистики для принятия ответственного решения. Между тем ракетных авиабомб для завершения испытаний взрывателя еще не было - в 1937 г. военные только заказали 3000 шт. БетАБ-150ДС с взрывателями РД для обширных полигонных испытаний. В ЦКБ-22 заказ выполнили оперативно, однако авиабомбы были готовы только в 1938 г. и в сентябре-октябре сразу поступили в евпаторийскую экспедицию НИ ПАВ. Там их отрабатывали при бомбометаниях БЕТАБ-150ДС, БетАБ-254 мм с ДС, БетАБ-305 мм с ДС, БРАБ-203 мм с ДС и БРАБ-254 с ДС.

В составе авиабомб тогда использовали 52 взрывателя РД, из которых 41 случае действие боеприпасов было зафиксировано. Отказазал только один. Это был очень неплохой результат. Кстати, отсутствие закономерности в глубине проникания боеприпасов в мрамор и неоднозначные показатели фугасности испытатели объяснили различными плотностью грунта и углами встречи боеприпасов с преградой - мраморная балка обладала небольшой горизонтальной площадкой и большим склоном. На основании этого специалисты НИПАВ дали заключение, что взрыватель РД не обеспечивает надежного замедления и нуждается в доработке.

Военные констатировали, что конструкция взрывателя РД проста, сам он безопасен в обращении и допускает «некоторые вольности» в отношении окончательно снаряженного боеприпаса. Однако для максимального эффекта действия авиабомб они также рекомендовали разработчикам подобрать для РД соответствующее время замедления.

Характер воронок от БетАБ-150 ДС с взрывателями РД на испытаниях 1936 г.

| Высота бомбометания, м | Ширина воронки. ч | Длина воронки, м | Глубина воронки, и | Приечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 2,43 | 3,40 | 1,21 | Для 4 воронок |
| 2000 | 2.49 | 3,14 | 1.44 | Для 10 воронок |

В ходе последующих испытаний БЕТАБ-150ДС ведущий специалист НИИ-3 военинженер 2 ранга В.И.Александров неоднократно отмечал что нейтрально снаряженные авиабомбы создают воронки больших размеров, нежели боевые. Откровенно говоря, инертные боеприпасы воронок, как таковых, оставлять не могут. Очевидно, Александров имел ввиду глубину проникания. Это, по его мнению, свидетельствовало о том, что время замедления взрывателя РД выбрано неудачно. Кроме того, напрашивался вывод, что РД должен иметь два замедлителя, так как для БРАВ нужны замедления в сотые доли секунды, а для БЬТАБ -значительно большие.

На совещании 1937 г. в НИИ-3 НКОП по поводу отработки ракетных БЕТАБ, было отмечено: «Если хранение боеприпасов с взрывателем недопустимо, то потребуется отработать новый боковой взрыватель, что затянет отработку изделий на два года. Таким образом, пока нецелесообразно вводить на вооружение некоторые калибры с раздельным хранением». Александров констатировал: «Замедление взрывателя РД раоотает неудовлетворительно. При сбрасывании БРАБ-200ДС с высоты 1000м воронки от авиабомб с взрывателем и без него примерно одинаковы».

В 1-м отделе 3-го управления ВВС посчитали необоснованным изменять время замедления взрывателя РД, разрешили его серийное производство, присвоили взрывателю временный помер модели 3-0581 и индекс ВВС7-В-0152.

Как бы там ни было, но постановлением Научно-техническою журнала 2-го отдела АВ ВВС РККА №099 от 3 января 1937 г. было предписано заказать на заводах 4000 штук взрывателей РД с единым временем замедления (11402).

В начале 1937 г. Начальник ВВС Я.И.Алкснис утвердил основные положения, касающиеся вопросов окраски и стандартных расцветок самолетов. Отныне все "металлические самолеты, изготовленные из плакированного дюралюминия, подлежат обязательной окраске, независимо от того, подвергался металл предварительному анодированию или нет". Поэтому в 1937 г. СБ производства авиазавода №22 начали окрашивать светло-серой масляной эмалью, после усовершенствования получившей наименование АЭ-9. Впрочем, поначалу качество этой краски не удовлетворяло заказчиков. В сентябре 1937 г. в отчете по испытаниям опытного СБ-бис указывалось: "Недопустим выпуск самолетов с окрашенными поверхностями вместо анодированных и с наружной клепкой. Опыт показывает, что применяемая заводами №22 и №28 окраска поверхностей самолета и воздушных винтов значительно увеличивает вес самолета, ухудшает его аэродинамику и КПД винта" (12027).

В начале 1937 в отчете о деятельности института по итогам 1936 г., подписанном И.Т. Клеймёновым, Г.Э. Лангемаком и С.А. Родиным, констатируется: «В 4-ом квартале 1936 г. в Институте проведена большая организационная работа по реализации приказа НКТП Орджоникидзе «О перестройке работ институтов». В результате этой работы установлена новая структура Института, позволяющая сконцентрировать внимание и силы Института на более ускоренное решение задач, путем приближения научных групп к руководству института, разгрузки научных работников от несвойственных им административно-хозяйственных функций и возложения на руководителей подразделений в первую очередь научного руководства по своей тематике». Это давало возможность ведущим инженерам отчитываться о проделанной работе непосредственно перед руководством, минуя начальников подразделений. Последние же занимались чисто административными функциями. Стремление действовать, минуя промежуточные инстанции, было характерной чертой И.Т. Клеймёнова.

По итогам 1936 г. были выполнены следующие работы:

«По ракетным моторам – отработан и сдан в эксплуатацию первый ракетный мотор на жидком топливе, тягой 150 кг…Таким образом, создана база для разработки воздушных торпед по борьбе с воздушным противником.

По химическим снарядам – разработан образец ракетного химического снаряда близкого действия……особенностью этого вида снаряда является простота и легкость пускового станка, дающая возможность быстро подготовить залпы огромным числом снарядов…

По баллистике: разработанные ранее 82-мм фугасноосколочные снаряды вначале при испытании с земли на малой дистанции давали большое рассеивание, что препятствовало вводу их на вооружение. Однако упорной и последовательной исследовательской работой удалось установить причину, влияющую на большое рассеивание, и наметить пути ее решения…» (21477).

В начале 1937 г. успешно проводятся полигонные и войсковые испытания РС-82 мм на самолете И-5 и РС-132 мм на самолете И-6, в результате заказываются промышленные серийные партии этих реактивных снарядов. НИИ-3 на хорошем счету в ВВС РККА, о чем свидетельствуют хвалебные отзывы на результаты испытаний «продукции» института (РГАЭ, ф. 7515, д. 5. Папка Наркома Рухимовича) (22685)).

Другие оборонные отрасли:

В начале 1937 г. Отчетно-экономический сектор Наркомтяжпрома оказался в очень неловком положении, опубликовав отраслевую сводку стоимости продукции тяжелой промышленности без данных о военной промышленности, а 30 марта 1937 г. все советские газеты опубликовали контрольные цифры годового плана Наркомтяжпрома с включением в общую сумму стоимость продукции военной промышленности. Таким образом тот, кто хотел составить представление о масштабах советского военно-промышленного производства, свой интерес удовлетворял (1566).

В начале 1937 вышло постановление N 3сс "О передаче лицензий Чехословакией на 66 мм горную пушку и СССР на самолет СБ" (1997,130).

В начале 1937 г. все работы по гаубице 35-К были перенесены с завода № 8 на завод № 7 (бывший “Арсенал”), которому отдали заказ на изготовление 100 гаубиц 35-К в 1937 году. Всего к началу 1937 г. на заводе № 8 было изготовлено 12 - 76-мм гаубиц 35-К. Однако к этому времени, имея множество более выгодных заказов, завод потерял всякий интерес к 35-К. “Арсенал” ничего не хотел делась с “чужой” системой (7629, 42).

В начале 1937 года все работы по гаубице 35-К были перенесены с завода № 8 на завод № 7 (бывший "Арсенал"), которому был дан заказ на изготовление 100 гаубиц 35-К в 1937 году. Но и "Арсенал" ничего не хотел делась с "чужой" системой (3861).

В начале 1937 г. все работы по гаубице 35К были перенесены с завода № 8 на завод № 7, которому был дан заказ на изготовление 100 гаубиц 35К в 1937 г. Но и завод № 7 ничего не хотел делась с «чужой» системой.

Возмущенный Сидоренко 7 апреля 1938 г. написал письмо в Артиллерийское управление: «Завод № 7 не заинтересован в доделке 35К — это грозит ему валовым произволом… У Вас [в Артуправлении] 35К ведает отдел, который является убежденным сторонником минометов и, следовательно, противником мортир». Далее Сидоренко прямо писал, что на испытаниях 35К на НИАПе было элементарное вредительство (15117).

В начале 1937 года на НИАПе были проведены полигонные испытания опытного образца 20-мм ПТП ЦКБСВ-51 системы С.А. Коровина. Опытный образец был изготовлен в Туле. Полуавтоматика работала на принципе отвода газов. Ствол неподвижно закреплен в кожухе. Затвор перекашивающийся по типу Кольт. Отпирание затвора производилось энергией газов. Ход затвора 30 мм. Обратно затвор возвращался под действием возвратной пружины. Для очередного выстрела нужно было только нажать спусковой крючок. Питание производилось из однорядного магазина емкостью 5 патронов. Пушка имела мощный дульный тормоз системы Слухоцкого. Пушка была установлена на треноге с сошниками (всего 5 опор). Прицел оптический от серийной винтовки обр. 1891/30 г. и механический системы "Рейнметалл". Система спроектирована под патрон 20-мм пушки "ШВАК" с бронебойными и осколочными (с МГ-3) снарядами. Вес снаряда, гр. - 91. Начальная скорость, м/с - 817

В начале 1937 года в КБ завода № 7 была начата разработка 50-мм ротного миномета. В течение года было испытано несколько опытных образцов минометов. На вооружение 50-мм ротный миномет был принят в 1938 году.

Устройство 50-мм миномета обр. 1938 г.

Миномет устроен по схеме мнимого треугольника, с воспламенением типа Стокса-Брандта.

Для изменения дальности осуществлен принцип изменения количества используемых газов и косвенно изменение длины пути мины в стволе, при этом меняется и объем каморы при движении бойка.

Стрельба велась при двух углах возвышения 45 и75. Угол возвышения 45 при закрытом дистанционном кране обеспечивал наибольшую дальность огня (800 м), а угол 75 при открытом дистанционном кране давал минимальную дальность (200 м). При стрельбе на все дальности применялся только один заряд.

В казенной части ствола навинчен дистанционный кран, при помощи которого осуществлялось изменение дальности. В пустотелом бойке дистанционного крана имелись окна, через которые газы из канала ствола направлялись внутрь бойка и, пройдя боек, выходили наружу через отверстие в стебле дистанционного крана. При вращении крана боек, опирающийся своими выступами на гайку, перемещался взад или вперед и открывал на определенную величину окна.

Таким образом, изменялось количество используемых газов, а следовательно, и дальность.

Двунога-лафет придавала стволу миномета определенное направление, то есть соответствующие углы вертикальной и горизонтальной наводки. Она состояла из:

а) двуноги с подъемным механизмом и механизмом горизонтирования;

б) амортизатора;

в) вертлюга с поворотным механизмом.

Подъемный механизм служил для придания миномету углов возвышения. Шток его расположен перпендикулярно винту поворотного механизма.

Механизм горизонтирования служил для приведения угломерного стола прицела в горизонтальное положение.

Поворотный механизм обеспечивал точное направление ствола по горизонтали и позволял осуществлять горизонтальную наводку в пределах 3.

Он состоял из горизонтального винта, матки, втулки и винта. Поворотный механизм не закрыт и поэтому при стрельбе может загрязняться.

При работе поворотного механизма сбиваются горизонтальный и вертикальный уровни прицела (если двуного не находится в вертикальной плоскости), так как:

а) вращение ствола в пространстве происходит относительно одной точки (шаровой пяты);

б) матка поворотного механизма, перемещаясь, поворачивает матку подъемного механизма.

Амортизатор служил для смягчения толчков, передающихся при выстреле от ствола к двуноге.

Прицел ротного миномета механический, без оптических приспособлений. Недостатки 50-мм миномета обр. 1938 г.:

1) Велика минимальная дальность (200 м).

2) имеет относительно большой вес.

3) Имеет большие габариты, тем затрудняется его маскировка.

4) Сложен по устройству дистанционного крана.

5) Шкала дистанционного крана не соответствует дальности.

6) Выходное отверстие в дистанционном кране направлено вниз, вперед, благодаря чему при стрельбе выходящие газы, ударяясь о грунт, поднимают пыль и тем затрудняют работу расчета.

Ненадежное и сложное крепление прицела (3861).

В начале 1937 было решено изготовить опытную партию 37 мм пушек Кондакова ГК-37 и з-д баррикады д.б. сдать к 1 апреля 35 стволов (3996, 108).

В начале 1937 г. Таубин разработал проект автоматического 60-мм гранатомета, предназначенного для вооружения пехоты, самолетов-штурмовиков и речных катеров. Гранатомет стрелял снарядами весом 2,5 кг, вес установки 70 кг. Но ответ Артуправления все тот же — доделайте 40,8-мм гранатомет, а там посмотрим (10695).

В начале 1937 года среди работников Ковровского завода было 1368 стахановцев (в начале 1936 года их было 249) и 1138 ударников; к 1 июля -1631 стахановец и 1317 ударников.

Г.С. Шпагин разработал для крупнокалиберного пулемета Дегтярева приемник барабанного типа с ленточным питанием.

Возобновилась отработка основного образца пулемета ДШК.

За время существования ЦКБ-2 были проведены эксперименты по применению пулеметов ДШК в авиации, начаты работы И.И. Слостина по многоствольным пулеметам шквального огня, работы М.Н.Блюма в том же направлении.

И.Н.Колесниковым, И.С.Лещинским, А.А.Булкиным, Я.Я. Атслегой велись разработки различных станков, установок, лафетов, тумб, турелей для наземных войск, военно-морского флота и авиации.

Начаты работы по изысканию схем автоматики, а затем по созданию крупнокалиберного оружия для борьбы с танками с высокой начальной скоростью пули, сперва -калибра 12,7 мм, а затем - 14,5 мм.

Разрабатывались также новые образцы стрелкового оружия, например, крупнокалиберный пулемет с полусвободным запиранием системы Майна и Введенского, пистолет калибра 7,62 мм конструкции Майна и Крекина, ручной пулемет конструкции Крекина. Впервые начал пробовать себя в конструировании П.М. Горюнов. В.А.Дегтяревым велись работы по совершенствованию ручного и танкового пулеметов, а также станкового пулемета ДС.

П.И. Майн энергично взялся за дело, увеличив количество выполняемых конструкторским бюро работ, не боялся высказывать критические замечания.

План 1937 года по выпуску товарной продукции завод выполнил на 100,47%, в том числе по гражданской продукции на 125,2%. Однако план по выпуску оборонной продукции выполнен лишь на 87,7%, по производительности труда на 95,21%. Основные причины срыва плана - нехватка производственных мощностей и конструктивные недоработки отдельных новых изделий.

Корпус «3» завершил северный фасад заводского ансамбля (12221).

В начале 1937 года РУ РККА направило в ВТБ и Главное управление вооружения и технического снабжения РККА описания, фото и общие чертежи новейших артиллерийских систем германских заводов «Рейнметалл-Борзиг АГ» и «Кнорр-Бремзе». В материалах шла речь о 20-мм автоматической зенитной пушке,   37-мм противотанковой пушке, 75-мм и 105-мм полевых пушках, 105-мм и 150-мм гаубицах и лёгких пулемётах (всего 370 фотоснимков)33. В том же году военными разведчиками были добыты описание 37-мм и 75-мм зенитных пушек, изготовлявшихся фирмой «Рейнметалл-Борзиг АГ», а также образцы сверхтвёрдых сплавов, производившихся на германских заводах «Рейнметалл». После проведённых исследований образцы сплавов были отправлены в Главное управление станкостроительной и инструментальной промышленности НКТП (19055).

В начале 1937 в КБ завода № 185 под руководством С.А.Гинзбурга был разработан первый отечественный танк с противоснарядным бронированием Т-46-5 (объект 111). Через год построили опытный образец и в феврале-апреле 1939 машина прошла испытания на НИБТ полигоне (9527,120).

Выпуск танка Т-46-1 и все работы по нему в начале 1937 г. были прекращены (10733,311).

В начале 1937 г. выпуск танка Т-46-1 и все работы по нему были прекращены. Танки эксплуатировались в войсках больше года и показали себя очень хорошо. Их проходимость на колесном ходу была выше, чем у БТ, подвижность как на гусеницах, так и на колесах была сравнима с ПТ-1. Танки были легче в управлении, потребляли бензин 2-го сорта. Но...После всесторонних испытаний серийных танков Т-46-1 начальник УММ с горечью констатировал, что «в результате доработки дешевого Т-26 к требованиям улучшения его подвижности, мы получили танк, догнавший по цене средний трехбашенный Т-28». С этим смириться, конечно, никто не мог (10733,311).

В конце 1936 г. и начале 1937 г., после доклада С. Гинзбурга, первые сообщения об иностранных толстобронных танках обсуждались в АБТУ. Среди них особо выделялись:

«/. Танки «Рено» и «Гочкис» обр. 35 — легкий тип танков защищенных жидкой броней толщиной — до 45 мм.

2. Танк «Форж и Шантье» обр. 36— тип 10-тонного танка с корпусом обтекаемой формы из катаных листов толщиной 42 мм, скрепленных сваркой под большими углами» (10782).

В начале 1937 г. Комиссией Советского контроля (КСК) при СНК СССР была начата проверка, вызванная недопустимой задержкой в строительстве на ХПЗ дизельного цеха и организации серийного выпуска необходимых армии дизелей БД-2. Результаты проведенной проверки были изложены в докладной записке № 282сс, составленной 20 апреля 1937 г. руководителем группы Военного контроля КСК комкором В.Н. Соколовым на имя Председателя КСК Н.К. Антипова. В этой докладной записке деятельности руководства завода и в первую очередь его директора И.П. Бондаренко, была охарактеризована крайне негативно:

«Подбор кадров и положение дел на заводе заставляет думать, что мы имеем дело, по меньшей мере, с разложившимся, потерявшим всякий партийный облик человеком или с прямым организатором и руководителем вредительской банды на оборонном заводе».

[РГВА Ф. 4. Оп. 14. Д. 1897. Л. 69]

Сделанные комкором В.Н. Соколовым выводы относительно негативной деятельности руководства завода подтверждались и «сигналами» по партийной линии. Так, секретарь Харьковского обкома КП(б)У Н.Ф. Гикало в письме от 20 марта 1937 г. на имя секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Андреева описывая сложившуюся на заводе обстановку о деятельности И.П. Бондаренко сообщил следующее:

«Тов. Бондаренко сейчас, работая на заводе, фактически оторвался от партийной организации, с мнением таковой не считается и по ряду вопросов противопоставляет себя парторганизации».

[РГАЭ Ф. 7515. Оп. 1. Д. 4. Л. 12]

Бывший начальник бюро эксплуатации танкового отдела ХПЗ Н.А. Соболь так охарактеризовал царившую в то время на заводе атмосферу:

«Прошедшие на заводе аресты ряда опытнейших руководящих работников, пользовавшихся авторитетом и уважением коллектива, вызывали у людей молчаливую настороженность и повышенную нервозность, граничившую с пассивностью: "Что это? ", "Чего еще можно ожидать? " Было похоже на то, как в таких случаях в народе говорят: "День прожил – и слава богу, а что будет завтра, то, если доживем, увидим".

Напряженность на заводе, сложность производственных процессов длительное время приводили к тому, что, хотя и на ХПЗ можно было больше заработать, чем на других предприятиях, желающих трудиться здесь всегда было мало. Ввиду этого обстоятельства городские власти неоднократно вынуждены были давать предприятиям города разнарядки о направлении рабочих на постоянную работу на ХПЗ».

[Соболь Н.А. Воспоминания директора завода /Под ред. А.С. Эпштейна. – Х.: Прапор, 1995. С. 43] (17503).

В начале 1937 г. к опытным работам в цехе Т2О ХПЗ прибавились еще и те, которые были предусмотрены планом опытных работ АБТУ РККА на 1937 г., а именно:

– разработка проекта и рабочих чертежей танка для командира механизированных частей и разведки на базе танка БТ-7;

– разработка проекта и рабочих чертежей усовершенствованных образцов танков БТ-2 и БТ-5 с дизелями БД-2;

– разработка проекта и рабочих чертежей танка «БТ-7 с газогенераторной установкой»;

– изготовление и испытание «отепленных танков БТ-5 и БТ-7 для работы в зимних условиях»;

– разработка, изготовление и испытания опытного образца «артиллерийской самоходной колесно-гусеничной установки на базе агрегатов танка БТ (танк сопровождения с установкой 76,2-мм пушки).

Даже по современным меркам, при условии использования автоматизированных систем проектирования, для коллектива, состоявшего менее чем из 45 человек, объем решаемых задач в начале 1937 г. был достаточно большим.

Новому начальнику КБ приходилось одновременно знакомиться с «кадрами», которые «решали всё», и организовывать работу по своевременному и качественному выполнению договоров, и разъяснять подчиненным товарищам проводимую партией большевиков политику, и оперативно реагировать на поступающие «вводные», число которых постоянно росло. Так, в первой половине февраля 1937 г. М.И. Кошкин уже участвовал в определении сроков выполнения мероприятий по усовершенствованию конструкции узлов и агрегатов танка БТ-7. Перечень этих мероприятий был разработан на совещании, состоявшемся 9 февраля 1937 г. в Москве у помощника начальника АБТУ РККА В.Д. Свиридова и зафиксирован в протоколе, подписанном, в том числе и заместителем директора завода № 183 Ф.И. Лящем (17503).

В начале 1937 г. к опытно-конструкторским работам конструкторского бюро «190» дополнительно прибавились работы, предусмотрены планом опытных работ АБТУ РККА на 1937 г., а именно:

– разработка проекта и рабочих чертежей танка для командира механизированных частей и разведки на базе танка БТ-7;

– разработка проекта и рабочих чертежей усовершенствованных образцов танков БТ-2 и БТ-5 с дизелями БД-2;

– разработка проекта и рабочих чертежей танка «БТ-7 с газогенераторной установкой»;

– изготовление и испытание «отепленных танков БТ-5 и БТ-7 для работы в зимних условиях»;

– разработка, изготовление и испытания опытного образца «артиллерийской самоходной колесно-гусеничной установки на базе агрегатов танка БТ (танк сопровождения с установкой 76,2-мм пушки).

Даже по современным меркам, при условии использования автоматизированных систем проектирования, для коллектива, состоявшего из 45 человек, объем решаемых задач был достаточно большим (19825).

В начале 1937 года появились тактико-технические требования на еще более солидный, чем Т-37 танк. Боевая масса выросла до 7-7,5 тонн, толщина брони до 13 мм, а в качестве вооружения предполагалось использовать крупнокалиберный пулемет ДК в спарке с пулеметом ДТ. Ожидаемая максимальная скорость достигала 60-70 км/ч. Предполагалось использовать дизельный мотор.

Прародитель Т-39 и Т-40 - разведывательный танк-амфибия Т-43 конструкции завода №37. Был построен в 1935 году, испытания оказались неудачными.

Данный танк, который КБ завода №37 под руководством Н.А. Астрова проектировал с учетом разработки Т-43, поначалу носил обозначение Т-39, но в переписке быстро появилось другое обозначение - 101, или Т-101. Так вот, исходный Т-39 и та машина, которую некоторые исследователи приняли за будущего прародителя Т-40, были разными машинами, хотя и похожими друг на друга. Даже силовая установка (точнее установки, в виду того, что собственные моторы завод №37 сделать не смог, было решено использовать авиационный двигатель МГ-31) были другие (20826).

В начале 1937 на Ижорском завода провели обстрел корпуса V/3 по намеченной программе провели уже в следующем году. Причем, при транспортировке из опытного цеха на полигон в цехе №6 корпус по невыясненным причинам был помещен в собранном виде в отпускную печь и отпущен. Это обстоятельство выяснилось лишь спустя несколько дней, после завершения работ по определению бронестойкости основных деталей при обстреле простыми трехлинейными пулями обр. 1908 г., бронебойными трехлинейными пулями обр. 1930 г. (стрельба по нормали и под углами), а также некоторых деталей - бронебойными пятилинейными пулями ДК (стрельба под углами). Кроме того, определялась прочность сварных швов при обстреле.

Отпуск корпуса изменил состояние металла, что не позволило объективно оценить качество брони. Степень приближения полученных результатов к истинным удалось произвести благодаря наличию детали, которую не успели смонтировать в корпус. В то же время сравнительные испытания не выявили снижения бронестойкости деталей в результате отпуска. Кроме того, он оказал позитивное влияние на качество сварных швов, ослабив внутренние напряжения в основном металле.

Удалось определить, что отечественная броня не уступает иностранной, а по пределам безопасных поражений даже несколько превосходит ее.

Обстрел сварных швов выявил, что лишь два из них обладали требуемой прочностью, остальные же показали неудовлетворительный результат. Однако броня V/3 имела преимущества в том, что легко подвергалась механическому воздействию после термообработки и обладала большей вязкостью. В итоге предлагалось изготовить для исследований опытную партию брони, аналогичную английской по химическому составу и свойствам (17732).

В начале 1937 года усовершенствованный образец МЗП представили на заводские испытания. Его габаритные размеры немного изменились: длина равнялась 300 мм, полная высота (после увеличения высоты этажей) теперь составляла 1100 мм, а ширина - 1850 мм. Чтобы обеспечить бесперебойную работу механизмов, количество мин уменьшили до 552 шт. Внутри корпуса мины располагались также, в два этажа, но по 24 ряда в каждом из них (12 рядов в верхнем этаже и 11 рядов в нижнем). Перед загрузкой мины теперь укладывались в специальные обоймы (по два ряда мин в каждой обойме), которые и задвигались в корпус. В результате полная масса заградителя увеличилась почти на тонну - до 4200 кг.

Учитывая негативный опыт первых испытаний, до повторной отправки опытного образца на полигон в Нахабино решили проверить взаимодействие всех механизмов без мин в стационарных условиях на заводе ВИМ. Для этого подготовили своеобразный стенд, где осуществлялось вращение ведущего колеса прицепки приводом от мотора (число оборотов соответствовало примерно скорости движения 30-40 км/ч) при снятой правой гусенице. Правильность такого решения подтвердилась сразу: пришлось дважды прерывать опыты и дорабатывать механизмы МЗП, чтобы устранить целый ряд вновь выявившихся дефектов - как конструктивного, так и производственного характера.

В полной мере проявилась прежняя «болезнь» - самовыключение конических муфт.

Выяснилось, что угол конусов муфтвключенияслишком велик (14°), и это способствовалоихвыключению (предлагалось уменьшитьего до12°). Кроме того, сказывалась «недостаточная осевая сила нажатий» (этот недостатокпредлагалось устранить за счет «использования усиленной пружины»). По-прежнемуимелисьнарекания к работе механизмов подачии выбрасывания.

Затем испытали МЗП с макетамимин, заполнив ими один из этажей. При этомотказыи дефекты в механизме подачи приводили к неоднократным задержкам движениямин. Нелучшим образом показала себя конструкция обойм, оказавшихся к тому же чрезмернотяжелыми. После очередных доработок провели еще два опыта с макетами мин с открытойизакрытой задней крышке корпуса (15777).

В начале 1937 года директору ХПЗ Ивану Петровичу Бондаренко предложили поехать за океан закупить специальное оборудование для организации крупносерийного производства танкового дизеля В-2 (БД-2).

Бондаренко, ранее ломавший голову над тем, на каком же оборудовании будет выпускаться новый дизель в строящемся специальном цехе, теперь воспрянул духом и тут же окунулся в дела, связанные с поездкой. Во-первых, в отделе «400» создали пять специальных бюро, перед которыми он поставил задачу в самые кратчайшие сроки разработать прогрессивную технологию крупносерийного производства дизеля и определить типы и количество необходимых станков и иного специального оборудования и инструмента, необходимого дяя производства танкового двигателя.

Каждый из пяти начальников бюро: Л.А.Моргулис, А.И.Крицина, М.Н.Найша, В.П.Кошарновский, М.А.Кравцов, доложили Бондаренко характеристики станков и другого, оборудования, которые хотели бы иметь на заводе технологи.

Иван Петрович лично принял от начальников бюро техническую документацию на необходимое оборудование и станки, сделав на полях для себя необходимые пометки.

Нелегким оказался вопрос: а какая же страна выпускает тот или иной станок или оборудование? А если выпускает несколько стран, то чей станок лучше, прогрессивнее, производительнее и т.д.?

Основной страной, где должно было быть все это оборудование, была определена Америка, как наиболее высокоразвитая в техническом отношении. Но некоторое оборудование решили закупить в Англии и в Германии (11504).

В начале 1937 года, после проведения ремонта, МБВ №01 направили на длительные 5000-километровые заводские испытания. Но первые же пробеги выявили ряд неполадок в работе отдельных агрегатов и механизмов.

Так, длительное время занимали работы по устранению недостатков в работе букс моторной тележки и ходовой части мотоброневаго-на. Чаще всего причиной выхода из строя букс являлся их перегрев из-за недостаточной подачи смазки или же заволакивания подбивочного материала. При движении температура буксы поднималась более 80 градусов, после чего она выходила из строя. Для вышедшего из строя механизма требовалось поднять корпус мотобро-невагона на 600-700 мм, снять буксу, произвести шабровку и пригонку вкладыша. Впоследствии удалось отработать систему охлаждения букс, что обеспечило их надежную работу.

Бортовые передачи вначале также перегревались, смазка разжижалась и вытекала по разъему картеров. При длительном испытании удалось установить, как наилучший состав смазки, так и уровень налива ее в картер, что обеспечило нормальный режим работы бортовых передач.

Однако устранение выявленных конструктивных недостатков затянулось (18626).

В начале 1937 г. Комиссия Ленинградского обкома ВКП (б) отмечала, что предприятие не имеет возможности в полной мере использовать передовой зарубежный опыт (слабое снабжение литературой, техническими каталогами, образцами и т.д.). Чрезвычайно важные зарубежные командировки специалистов завода носили случайный и бессистемный характер.

По результатам проведенного анализа состояния телеграфного производства руководством электрослаботочной промышленности были приняты меры, направленные на устранение причин, ведущих к хроническому отставанию от иностранных производителей. Этого требовали и те серьезные задачи, которые ставились перед отраслью Народным комиссариатом обороны (НКО) в ходе выполнения плана строительства Вооруженных Сил на 1938-1942 гг. В соответствии с этим планом в области телеграфии основными задачами были:

- полная замена имеющихся в войсках телеграфных аппаратов Юза и Шорина на единый тип аппарата СТ-35, а также замена телеграфных аппаратов Бо- до-симплекс на Бодо-дуплекс;

- всестороннее совершенствование фототелеграфной техники как наземной, так и авиационной;

- использование в телеграфной связи засекречивающей техники;

- широкое внедрение в войска аппаратуры многоканального телеграфирования и нового коммутационного оборудования.

При этом от завода им. Кулакова требовалось создание и определение собственного пути развития техники на базе накопленного за годы мирного строительства опыта, отказа от простого копирования иностранных образцов. Для этого, прежде всего, необходимо было расширять исследовательскую базу. И уже в 1936 г. было начато строительства 6-этажного корпуса отраслевой телеграфной лаборатории и опытной мастерской (19098).

В начале 1937 г. особую тревогу вызывала крайняя напряженность баланса масс и явные просчеты в вычислениях статей нагрузки, которые потребовали корректировки проекта эсминцев 7 серии. Отставали по срокам заводы-изготовители главных турбинных механизмов. Это обстоятельство, в сочетании с желанием получить возможно более совершенные механизмы, привело к заказу 10 комплектов турбин системы Парсонса в Англии (3898).

В начале 1937 г. проектирование новой канонерской лодки решили поручить ЦКБ-32, но оно бьшо задержано на два года из-за нарушения преемственности руководства флотом и промышленностью и возобновилось после снижения требований к составу главного вооружения. Предэскизный проект канонерской лодки для Балтийского моря, разработаный к сентябрю 1939 г., предусматривал установку двух башен с двумя 152-мм орудиями в каждой, двух 76-мм орудий, двух счетверенных 37-мм автоматов и четырех спаренных 12,7-мм пулеметов. Бронирование включало 100-мм броневой пояс по КВЛ и 50-мм палубу. Скорость полного хода составила 18 уз, стандартное водоизмещение около 2800 т, осадка 3,4 м (3898).

Армия:

В начале 1937 обучили 12 летчиков-интернационалистов на ССС и еще 16 обучили после прибытия еще одной партии в 31 машину (1366,22).

В начале 1937 года для полетов на штурмовиках ССС обучили первую группу пилотов-интернационалистов в составе 12 человек. Еще 16 человек были переучены после прибытия второй партии Р-5 в количестве 31. Две эти группы под командованием советского летчика Ефима Червякова были направлены на южный фронт, где успешно действовали без потерь в течение трех месяцев.

Советские летчики в составе Grupo 31 в этот период участвовали в битве под Гвадалахарой. Как известно, в разгроме итальянского экспедиционного корпуса, наступавшего на Гвадалахару, авиация сыграла решающую роль. Принимали активнейшее участие в боях и самолеты Р-5С, называемые советскими пилотами ССС, а испанцами чаще Р-.5ТТТ (5016).

Жизнь и внутренняя политика:

В начале 1937-го года Бухарин делает заявление, что не явится на предстоящий Пленум, пока с него не снимут обвинения в шпионаже и вредительстве. И еще в знак протеста объявляет голодовку.

В начале 1937 года было подписано соглашение о том, что фирма Шкода передает  СССР  документацию на изготовление С-5 в обмен на лицензию и техническую помощь в производстве в Чехословакии советского бомбардировщика СБ-2. В том же году был произведен обмен документацией.

На основе С-5 изготовили 76,2-мм горную  пушку  7-1, которая оказалась хуже прототипа. Путем переработки  пушки  7-1 в конструкторском бюро Л.И.Горлицкого создали новый вариант — 7-2.

В январе  1938  года на НИАПе были начаты параллельные  испытания  76-мм горных  пушек  7–2 и Г-36(С-5).

С 20 мая по 20 июня  1938  года  пушка  7–2 прошла полигонные  испытания  на АНИОПе в объеме 1415 выстрелов и 1000 км пробега. Полигонные  испытания   пушка  выдержала.  Пушка  была подана на войсковые  испытания , которые прошла с 22 июня по 3 августа  1938  года. На войсковых  испытаниях  колеса  пушки  испытаний не выдержали. Пушка успешно прошла полигонные и военные испытания, показавшие, что она отличается хорошей точностью огня, высокой скорострельностью, имеет свободную проходимость по горным дорогам и может транспортироваться на вьюках лошадьми. Благодаря тому, что наибольший угол подъема составляет 70 градусов, пушка может вести огонь как гаубица, поражая неприятеля, прячущегося в неровностях местности или в оборонительных сооружениях полевого типа. Одна из особенностей этой горной пушки — наличие в ее боекомплекте наряду с осколочно-фугасными гранатами весом 6,23 кг также бронебойных зарядов весом 6,3 кг. Этот заряд с начальной скоростью 510 м/с на расстоянии 500 м при угле встречи 60 градусов пробивает лист броневой стали толщиной 39 мм. Орудие с шестеркой лошадей свободно преодолевало подъем в 10–15° и канавы глубиной до 1 метра.

Система 7–2 была официально принята на вооружение постановлением от 5 мая 1939 года под наименованием «76-мм горная пушка обр. 1938 г.». В 1941 году был изменен и заводской индекс пушки — 7–2 стала Е-2 (17367).

За рубежом:

Начало 1937 года первый полет выполнил Gwinn Aircar (20798).

С начала 1937 г. Харрикейн опять вернулся в Мартлшем, где военные испытатели начали опробывать его боевые качества. Машина вела себя хорошо, если не считать постоянных случаев срыва фонаря кабины в полете. Всего за время испытаний этот самолет потерял пять фонарей! (15129).

В начале 1937 в Германии начался выпуск Ю-87 (347,1).

В начале 1937 г. было договорено о поставке 24 истребителей ВМС R-90. Чтобы замаскировать, что это боевые самолеты они шли как учебные и именовались R-83.  ИхсобиралавБельгиикомпания LACEBA (Les Ateliers de Construction et d'Exploitation de Brevets Aeronautiques). Первая партия из шести R-83 достигла Испании  20 апреля – 5 июля 1938 г., в Барселоне  им предположительно должны были вернуть боевые свойства. Окончательная судьба этих самолетов неизвестна. Крылья и фюзеляжи остальных 18 самолетов были сделаны, но самолеты все еще не были собраны, когда испанский конфликт закончился.

В феврале 1938 г. два истребителя RomanoR-82 корпорации  SNCASE были куплены французской посреднической компанией и переправлены в Испанию, где использовались как учебные и связные машины республиканских ВВС. Неясно, были ли они новыми самолетами или машинами, взятыми из французских ВВС (ArmeedeI'Air) (17374).

Авиапромышленность:

К февралю 1937 года первый отечественный ТК, получивший обозначение ТК-1, был доведен и отработан на стенде и подготовлен к установке на самолет. В том же 1937 году ТК-1 испытывался в полетах на самолете РШ с двигателем АМ-34НБ и на БОК-1 с двигателем АМ-34РНБ. Полеты показали низкую надежность ТК-1. Испытания и доводки были продолжены и в следующем 1938 году В 1939годуТК-1 испытывался на ТБ-3 4АМ-34РН и на И-153 М-62. Результаты испытаний были малоутешительными. Таким образом, как на начало работ по ТБ-7, так и в ходе создания и доводок первых опытных образцов, а также на момент его запуска в серию отечественная промышленность не смогла обеспечить нашу авиацию надежными серийными ТК. Самолетчикам совместно с двигатели-стами пришлось искать другие варианты решения проблемы высотности самолета ТБ-7 (7685).

К февралю 1937 г. первый советский турбокомпрессор ТК-1 прошёл стендовые испытания. Два таких устройства, работающих от выхлопных коллекторов, смонтировали на двигателе М-34РН, который в апреле установили на БОК-1. Наземные испытания начались 14 апреля 1937 г., а 6 июня БОК-1 с М-34РН-ТК поднялся в воздух с заводского аэродрома в Смоленске. Испытания были продолжены в НИИ ВВС и продолжались до 28 сентября, было выполнено 13 полётов общей продолжительностью 24 часа.

Как видно из хроники испытаний, полёты сопровождались поломками — дважды происходил обрыв лопаток турбин, перегревалось масло в двигателе при наборе высоты, тёк масляный радиатор. «Обстоятельных выводов в отношении работы мотора с турбокомпрессорами не представляется возможным сделать, так как не было произведено ни одного полёта на горизонтальном режиме на расчётной высоте и все замеры производились в режиме подъёма», — сказано в выводах по испытаниям [169] (17489).

Армия:

К февралю 1937 все “Наташи” - P-Z свели в чисто испанское соединение Grupo 20, состоящее поначалу из двух эскадрилий, 1-я эскадрилья, начиная с марта, вполне успешно действовала в Андалузии, вплоть до падения Малаги в мае 1937 г. 2-я эскадрилья воевала под Мадридом, участвовала в боевых действиях под Гвадалахарой. В этот период республиканские эскадрильи пользовались плохой погодой и частыми дождями, поэтому, в основном действовали эффективно и безнаказанно (5016).

Авиапромышленность:

1 февраля 1937 вышло постановление СНК, по которому было решено продать Чехословакии 20 СБ в течение 6 месяцев и передать бесплатно право на производство в комплекте с рабочими чертежами. До весны одну машину поставили в Прагу, а остальные сдали осенью на Тушинском аэродроме НИИ ГВФ. Потом были дополнительные поставки и машины сдавали в Киевском ВО. На машины ставили Avia HS 12 Ydrs. Всего поставили 61 машину, которые получили обозначение В-71. Чехи сами произвели 160 Осенью 1938 в строю было 100 (4412,22).

1 февраля 1937. Постановление СНК СССР № Зсс «О передаче лицензий Чехословакией на 76-мм горную пушку и СССР — на самолет СБ». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 19. Л. 7) (15460).

1 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 12сс «О продлении сроков оплаты самолетов ИП-1 за счет кредитов 1936 г.». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 20) (15460).

1 февраля 1937 был заключен договор с конструктором Валти на поезду к СССР в июле 1937 с 8 конструкторами. Помимо техпомощи просили заключить договор на дальнейшую разработку в СССР под его руководством улучшенной конструкции и повышения летных качеств машины В-11. Валти был согласен, однако компаньоны (Корд, Смит и Манинг) - протестовали. Валти предложил делать разработку в США и просил 103000 долл. Предлагал повысить скорость до 418 км/час и уст. 4 пул. вперед и 2-х назад, а т. повышения бомбовой нагрузки до 24х10 кг (2169,112).

1 февраля 1937 года на самолетах У-2 NN 8948 и 8949 закончились эксплуатационные испытания 4 видов лака, стойких к капельножидким стойким отравляющим веществам, предложенных Академией им. Ворошилова и НИХИ РККА для окраски самолетов с полотняной обтяжкой: дивинилацитиленовый пигментированный (химической академией им. Ворошилова), карболитовый NN 1 и 2 и дивинилацитиленовый непигментированный лак (НИХИ РККА). Самолеты были окрашены этими лаками на заводе N 23 в условиях малярного цеха завода, которые проводились с 20 ноября 1936 года. Окраска самолетов производилась по рецептуре организаций, предъявивших лаки на испытание кистями в два-три слоя по лакированной ткани.

Таким образом обшивка самолетов с испытуемыми покрытиями имела от 8 до 9 слоев: 4 слоя лака марки А1Н, 2 слоя марки АП защ. или АП(с) гол. и 2-3 слоя противохимических испытуемых лаков. Самолет N 8948 был окрашен только лаком академии, а самолет 8949 – лаками НИХИ, отдельные детали которого окрашивались разными лаками.

Заключение:

Испытанные противохимические дивинилацетиленовые и карболитовые покрытия не удовлетворяют тактико-техническим требованиям и испытаний не выдержали, ввиду чего и не могут быть рекомендованы для принятие их на снабжение ВВС как противохимические покрытия стойкие к СОВ (4011).

1 февраля 1937 г. начальник управления АВ бригадный инженер И.Ф.Сакриер утвердил Научно-технический журнал №0033 2-го отдела Управления авиационного вооружения ВВС РККА, составленном начальником этого отдела военинженером 1 ранга Г.Е.Беккером и начальником 1 отделения этого отдела интендантом 1 ранга М.М.Зандером (11402).

Другие оборонные отрасли:

1 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 012. О порядке хранения приказов, об утверждении титульных списков капитальных работ. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 214-215) (15244).

1 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0014. Об утверждении титульных списков капитальных работ по заводам 2-го ГУ НКОП СССР на 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 61. Л. 1-2) (15244).

1 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0013. О создании мощностей по заводам 10-го ГУ НКОП СССР на 1 января 1938 г. и утверждении титульных списков капитальных работ на 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 58. Л. 2) (15244).

1 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0015. О создании мощностей на заводах 9-го ГУ НКОП СССР к 1 января 1938 г. и утверждении титульных списков капитального строительства на 1937 г. по заводам. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 59. Л. 1-2) (15244).

1 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0016. О создании мощностей на заводах 8-го ГУ НКОП СССР к 1 января 1938 г. и утверждении титульных списков капитального строительства на 1937 г. по заводам. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 60. Л. 1-2) (15244).

1 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 045. Об организации работы по стандартизации оборонной промышленности и утверждении плана работ на 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 146-150) (15244).

1 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 11сс «Об отпуске из резервного фонда СНК СССР НКОП дополнительно 26 тыс. рублей на покупку танка марки “Р” у фирмы “Штрауслер”». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 19) (15460).

1 февраля 1937 вышел приказ НКТП № 12сс. О мерах по обеспечению выполнения программы Главморпрома на 1937-1938 гг. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 304. Л. 14-16) (15246).

Армия:

1 февраля 1937 г. в воздушном бою, состоявшемся Ковалевский подбил бомбардировщик SM.SI. Однако стрелок уже горящей вражеской машины сумел смертельно ранить летчика-истребителя - одна единственная пуля попала Ковалевскому в голову. В середине февраля Ерлыкин и Кондрат вернулись в Центральную зону, под Мадрид. Группа перешла под командование испанца Эмилио Галера (12014).

Внешняя политика:

1 февраля 1937 г. вышло постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР, в соответствии с которым в течение шести последующих месяцев было решено продать Чехословакии 20 самолетов СБ и, одновременно бесплатно передать право на его производство в комплекте с рабочими чертежами. Позднее количество поставленных бомбардировщиков советского изготовления было увеличено до 61-го экземпляра.

Первый советский СБ, получивший в Чехословакии обозначение В-71, в апреле 1937 г. прибыл в Прагу, где в течение года велись его эксплуатационные и оценочные испытания. В декабре 1937 г. на этом первом экземпляре с бортовым номером В-71.01 были установлены двигатели чехословацкого производства Avia HS 12 Ydrs. Еше два самолета с бортовыми номерами В-71.02 и В- 71.03, поступившие также в 1937 г, использовались для испытаний вооружения и фотооборудования. Советские пулеметы ШКАС на них заменили чехословацкими vz.34, причем в кабине штурмана устанавливался только один пулемет.

Поставки основной партии В-71 начались в апреле 1938 г. Самолеты были сконцентрированы на одном из военных аэродромов под Киевом, где на них установили двигатели Avia HS 12 Ydrs и некоторое другое чехословацкое оборудование. Первые 18 В-71 прибыли в Прагу в апреле, остальные сорок - в мае-июне 1938 г. После полного оснащения и установки вооружения самолеты с бортовыми номерами от В-71.04 до В-71.61 в сентябре 1938 г. ввели в состав Чехословацких ВВС. 49 В-71 получил 6-й авиаполк (шесть эскадрилий по 8 самолетов и один учебный экземпляр), 5-й авиаполк получил 2 В-71, 1-й авиаполк - 6 В-71 в варианте разведчика, 2-й авиаполк - 3 В-71 в варианте разведчика (12027).

Авиапромышленность:

2/3 февраля 1937 вышел приказ ПГУ НКОП N 08:

"Для обеспечения нормального освоения и выпуска самолета ДБ-3 заводом 18 в 1937..." Подписал М.М.К. (2146,27).

2 февраля 1937 г. известный летчик С.А.Леваневский, ранее совершивший перелет на другом самолете фирмы "Валти", имевшем много общего с V-11, выполнил полет на американском штурмовике Валти № 32, который впервые поднялся в воздух 31 января. В рапорте советской приемочной комиссии говорилось: "Полет Героя Советского Союза тов. Леваневского и борт-механика Чечина на самолете "Волти"-В-11 (...) произведен по заданию комиссии т. Юргенса. Цель полета - ознакомление с штурмовым вариантом машины и испытание ее на маневренность". Среди присутствовавших на летном поле были начальник материально-технического снабжения (МТС) ВВС Базенков и директор ЦАГИ Харламов. Леваневский остался доволен самолетом, отметив хорошую управляемость, маневренность и устойчивость.

Испытания вели до середины февраля 1937 г. Летали как с заводского аэродрома в Дауни, так и с военной базы Лонг-Бич. Над океаном опробовали стрелковое и бомбовое вооружение машины. Самолет № 32 испытывали в вариантах штурмовика и легкого бомбардировщика. Данные оказались ниже заявленных фирмой, но не намного. Второй самолет-эталон (№ 33) подняли в воздух 26 февраля. Первую машину наши представители приняли в марте, вторую - в апреле. В конце апреля оба самолета морем отправили в СССР.

На самолетах стояли двигатели SR-1820-G2. Имелся полный комплект бомбардировочного и стрелкового вооружения, за исключением пулеметов в нижней выдвижной установке. Не было и радиокомпасов. Еще две машины (№№ 34-35) приобрели в разобранном виде, без моторов (11470).

2 февраля 1937 г. С. А. Леваневский, ранее совершивший перелет на другом самолете фирмы «Валти», имевшем много общего с V-11, выполнил первый полет на американском штурмовике Волти»-В-11

В рапорте советской приемочной комиссии говорилось:

«Полет Героя Советского Союза тов. Леваневского и бортмеханика Чечина на самолете «Волти»-В-11 (…) произведен по заданию комиссии т. Юргенса. Цель полета – ознакомление с штурмовым вариантом машины и испытание ее на маневренность».

Среди присутствовавших на летном поле были начальник материально-технического снабжения (МТС) ВВС Базенков и директор ЦАГИ Харламов. Леваневский остался доволен самолетом, отметив хорошую управляемость, маневренность и устойчивость.

Испытания вели до середины февраля 1937 г. Летали как с заводского аэродрома в Дауни, так и с военной базы Лонг-Бич. Над океаном опробовали стрелковое и бомбовое вооружение машины. Самолет №32 испытывали в вариантах штурмовика и легкого бомбардировщика. Данные оказались ниже заявленных фирмой, но не намного. Второй самолет-эталон (№33) подняли в воздух 26 февраля. Первую машину наши представители приняли в марте, вторую – в апреле. В конце апреля оба самолета морем отправили в СССР.

На самолетах стояли двигатели SR-1820-G2. Имелся полный комплект бомбардировочного и стрелкового вооружения, за исключением пулеметов в нижней выдвижной установке. Не было и радиокомпасов. Еще две машины (№№ 34–35) приобрели в разобранном виде, без моторов (19199).

2 февраля 1937 г. С.А.Леваневский выполнил в США первый полет на первом из двух заказанных в качестве образцов Валти с заводским № «32». В рапорте советской приемочной комиссии говорилось: «Полет Героя Советского Союза тов. Леваневского и борт-механика Чечина на самолете «Волти»-В-11 (…) произведен по заданию комиссии т. Юргенса. Цель полета — ознакомление с штурмовым вариантом машины и испытание ее на маневренность». Среди присутствовавших на летном поле были начальник материально-технического снабжения (МТС) ВВС Базенков и директор ЦАГИ Харламов. Леваневский остался доволен самолетом, отметив хорошую управляемость, маневренность и устойчивость.

Испытания вели до середины февраля 1937 г. Летали как с заводского аэродрома в Дауни, так и с военной базы Лонг-Бич. Над океаном опробовали стрелковое и бомбовое вооружение машины. Самолет № 32 испытывали в вариантах штурмовика и легкого бомбардировщика. Данные оказались ниже заявленных фирмой, но не намного. Второй самолет-эталон (№33) подняли в воздух 26 февраля. Первую машину наши представители приняли в марте, вторую — в апреле. В конце апреля оба самолета морем отправили в СССР.

На самолетах стояли двигатели SR-1820-G2. Имелся полный комплект бомбардировочного и стрелкового вооружения, за исключением пулеметов в нижней выдвижной установке. Не было и радиокомпасов. Еще две машины (№№ 34-35) приобрели в разобранном виде, без моторов (19183).

2 февраля 1937 в НИИ ВВС в штопор на Р-Z затянуло л Расстригина и он вместе с и Таракановским покинул машину на парашюте. Отдел сухопутных самолетов НИИ ВВС констатировал, что разрушение в воздухе показало недостаточную прочность коробки крыльев. В штопор на этой машине попадали и Шевченко и Екатов (1805,10).

2 февраля 1937 г. пилот Расстригин в ходе испытаний не смог вывести машину Р-Зет из спирали и вместе с инженером Таракановским покинул её на парашютах. У падающего "зета" сложились крылья, и он рассыпался ещё в воздухе. Оба члена экипажа не пострадали. Вот только Расстригин пришёл на аэродром с варежкой на одной ноге - унт слетел, когда он спускался на парашюте. Отдел сухопутных самолётов НИИ ВВС сообщил наверх: "Разрушение самолёта в воздухе показало недостаточную прочность коробки крыльев". На заводе № 1 в похожей ситуации не вышел из штопора лётчик военной приёмки Шевченко. После этих событий на эксплуатацию P-Z наложили ряд ограничений: запретили выполнять штопор, перевороты и крутые спирали (11995).

2 февраля 1937 вышло постановление СТО N 12 "О продлении срока оплаты самолетов ИП-1 за счет кредитов 1936" (2324,2).

2 февраля 1937 года Куйбышев направил в Госплан проект постановления с предложением Межлаука обосновать – нужно ли строить такой гигант как “Сибметаллстрой” или можно поменьше (3554,115).

2 февраля 1937 года начальник штаба ВВС комкор Лавров писал письмо N 112080 врид начальника УМТС ВВС бригинженеру Александрову.

Опытные работы по изысканию типа высотного костюма-скафандра и кабины для высотных самолетов проводятся многими организациями, а именно: Дирижаблестрой, часть Прокофьева, ИАМ, завод Каучук, ДУК, ЦАГИ и др.

Организующего центра нет и должное руководство с нашей стороны отсутствует (3147,3).

Другие оборонные отрасли:

2 февраля 1937 вышло распоряжение НКОП № 017. О порядке капитальных работ по Техническому бюро № 7. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 41-42) (15244).

2 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 018. О создании необходимых условий для наращивания производственных мощностей на заводах Главного аккумуляторного управления к 1 января 1938 г. Приложение № 1: мощности заводов по видам продукции. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 62. Л. 1-3) (15244).

2 февраля 1937 г. Доклад наркома тяжелой промышленности СССР С. Орджоникидзе и наркома оборонной промышленности СССР М. Л. Рухимовича председателю СТО СССР В. М. Молотову о состоянии работ по вооружению кораблей

Совершенно секретно.

В январе сего года было проверено состояние работ по подготовке производства вооружения морского боевого флота, строящегося по правительственному постановлению № ОК-167сс от 16 июля 1936 г.¹* Наряду с этим, путем создания особой комиссии были проверены мероприятия и средства, необходимые для выполнения промышленностью работ по вооружению кораблей.

1. Состояние основных работ на 25 января 1937 г.

Эскизные проекты 406-мм и 306-мм трехорудийных башенных установок для линейных кораблей «А» и «Б», Ленинградским металлическим заводом закончены. Технические проекты их будут закончены в марте сего года. Эскизные проекты морских 406-мм и 306-мм орудий заводом «Большевик» закончены, но требуют доработки и дополнительных исследований. Технические проекты должны быть закончены в марте, но выполнение их в этот срок возможно лишь при условии укрепления завода конструкторскими кадрами.

Подготовительные работы по созданию необходимых производственных мощностей на заводах, за исключением конструкторских работ на ЛМЗ им. Сталина и «Большевик», не начаты. Производственные задания спущены заводам только для проработки мероприятий. Работы по изучению вопроса о живучести орудий производятся, но для достижения реальных результатов требуется их форсирование. Технологическое проектирование производства орудий крупных калибров не организовано. Вопрос об изготовлении необходимых обрабатывающих станков для орудий крупного калибра не проработан.

Запроектированное заводом «Большевик» 305-мм орудие длиною 60 калибров затрудняло по своей длине использование большей части станочного оборудования и крупных термических печей на заводах «Большевик» и «Баррикады». Это обстоятельство побудило наркомат проработать этот вопрос с УМС РККА и соответствующими специалистами, в результате чего выяснилась возможность укорочения длины орудия до 54 калибров без ухудшения баллистических свойств и живучести орудия. При длине 305-мм орудия в 54 калибра является возможным использовать для основных деталей орудия термические печи и почти все оборудование завода «Большевик» и полностью термические печи и оборудование на заводе «Баррикады».

II. Необходимые для производства башен, орудий и приборов управления стрельбой капитальные работы и затраты таковы.

На Новокраматорском заводе им. Сталина для производства 406-мм орудий используются с небольшими переделками существующие мартеновские печи и законченный монтажом в 1936 г. десятитысячетонный пресс. Необходима постройка термического цеха с высокой печью и закалочным баком для закалки и устройствами для скрепления орудий. При ограничении программы завода девятью 406-мм орудиями в год, возможно разместить требующиеся механические станки в почти законченном постройкой обдирочном отделении прессового цеха. Однако здесь не представляется возможным разместить станки, нужные для производства полной программы 406-мм орудий (18 орудий в год), и не будет возможности дальнейшего развертывания производства 305-мм орудий. Поэтому целесообразна постройка сразу же специального артиллерийского цеха, который позволит относительно легко перейти к последующему развитию тяжелой артиллерии для флота с учетом дальнейшего его развития. Вопрос этот после его доработки будет доложен правительству в начале 1938 г. Для размещения башенного производства необходима пристройка одного пролета к существующему механическому цеху. Необходимо усиление инструментального хозяйства, создание лаборатории и усиление некоторых вспомогательных участков завода. При проработке мероприятий по Новокраматорскому заводу учтена возможность изготовления 457-мм орудий. Всего на этом заводе необходимо при выпуске девяти 406-мм орудий в год капитальных затрат — 71 млн. руб. и 5 млн. руб. — на жилстроительство. Если же сконцентрировать на нем все производство 406-мм орудий с годовым заданием 18 орудий в год, то надо добавить еще 20 млн. руб. В 1937 г. потребуется 42 млн. руб. НКТП считает целесообразным, ввиду получающейся большой загрузки крупных прессов и обеспечения возможности перехода к изготовлению орудий крупнее 18 дюймов (457 мм) на Новокраматорском заводе им. Сталина установить имеющийся на заводе пятнадцатитысячетонный пресс, достроить начатое здание, смонтировать пресс и оборудование к нему, на что необходимо выделить дополнительно 27,5 млн. руб., из них 6 млн. руб. — в 1937 г. В этом случае потребуется капиталовложений 103,5 млн. руб., из них в 1937 г. — 48 млн. руб. НКОП считает, что данный вопрос подлежит дополнительной проработке.

По заводу «Баррикады» необходимо для осуществления добавочного производства 305-мм орудий в объеме 6 в год при сохранении всей его настоящей программы для существующего флота, затрат 9 млн. руб. Если же осуществить, кроме вышеуказанного производства, также и выпуск за год девяти штук 406-мм орудий, с подачей поковок кожухов и труб с Новокраматорского завода, то затрат потребуется 33 млн. руб. В обоих случаях на заводе предусмотрена поковка, обдирка и термообработка труб и лейнеров для завода «Большевик», на котором эти поковки не пройдут по ковочным и термическим мощностям. На 1937 г. требуется при малой программе 6 млн. руб. и при большой — 18 млн. руб.

На заводе «Большевик» предусмотрена организация производства 305-мм орудий и, кроме того, изготовление всей средней артиллерии для флота, а также 130-мм башенных установок. Заводу потребуется расширение площадей существующих орудийных цехов № 46 и № 48 путем перекрытия дворов между отдельными пролетами этих цехов и усиление станочного парка их. В кузнечных цехах нужна модернизация существующего семитысячетонного пресса, усиление печного хозяйства, перепланировка отдельных печей и молотов; по мартеновскому цеху — упорядочение его шихтового двора. Кроме того, по этому заводу необходимо окончание работ по начатой постройке котельной, упорядочение его компрессорного, транспортного и энергетического хозяйства и значительная сумма на капитальный ремонт станков. Всего по этому заводу потребуется затрат 43 млн. руб. В 1937 г. — 25 млн. руб.

На заводе 8 им. Калинина для производства 76-мм зенитных морских пушек и счетверенных 37-мм автоматов необходимо усиление крановых средств, а также его станочного парка. Всего по этому заводу требуется затратить 2 млн. руб. в 1937 г.

На Ленинградском металлическом заводе им. Сталина для осуществления намеченного на нем производства башенных установок крупного и среднего калибра, предусмотрено использование под башенное производство котельного цеха, ныне занятого производством стационарных котлов. Кроме того, завод намечает постройку на территории, прилегающей к заводу стадиона КСИ, специального башенного цеха. Однако, представляется возможным, не строя этот цех, занять под необходимые добавочные площади башенного производства часть помещения, заканчивающуюся постройкой, и пока не занятую оборудованием гидротурбинного цеха. На этом заводе также необходимо усиление его инструментального, ремонтного и вспомогательного хозяйства. Всего по этому заводу требуется, при постройке добавочного специального башенного цеха — 49 млн. руб., а при занятии, вместо постройки нового цеха, части гидротурбинного корпуса — 36 млн. руб. В 1937 г. необходимо 22 млн. руб.

На Николаевском заводе им. Марти намечается постройка специального башенного цеха с созданием там замкнутого башенного производства. При условии кооперации в изготовлении отдельных деталей с цехами того же завода, и частично, с другими заводами, потребные затраты — 25 млн. руб. В 1937 г. — 15 млн. руб., из них 2 млн. руб. на жилстроительство.

Для расширения цеха гидравлических регуляторов на одном из заводов НКТП необходимо затратить 1500 тыс. руб., из них в 1937 г. — 1 млн. руб. По заводам №№ 212, 205, 206, 209 и 213, изготавливающим приборы управления огнем, гидроакустики и связи, необходимо увеличение их мощности, на что требуется дополнительно затратить 21,5 млн. руб., из них 19 млн. руб. в 1937 г. и по заводу «Пирометр» — 1,5 млн. руб. в 1937 г. На развитие Центральной артиллерийской лаборатории потребно 2,5 млн. руб. В 1937 г. — 2 млн. руб.

По всем заводам требуется затратить 267 млн. руб. В том числе в 1937 г. — 151,5 млн. руб.

III. Для обеспечения своевременного изготовления вооружения кораблей, представляется необходимым:

1) Утвердить ведомости сроков изготовления и сдачи вооружения.

2) Решить вопрос о дополнительном объеме работ по капитальному строительству по этим заводам и выделении Госпланом дополнительных материальных фондов и оборудования.

3) Разрешить заводам начать капитальные работы без представления технического проекта и смет, установив срок представления таковых 1 сентября 1937 г.

4) Перебросить в течение ближайших 20-ти дней на завод «Большевик» квалифицированные конструкторские силы из наркоматов оборонной и тяжелой промышленности и Наркомата обороны, согласно прилагаемому списку²*.

5) Создать для составления технологического проекта производства крупных орудий и рабочих чертежей основных операций по всем заводам — «Большевик», «Баррикады» и Новокраматорский завод, в Ленинграде при 3-м Главном управлении НКОП Особое проектное бюро, сконцентрировав наиболее квалифицированные кадры технологов по горячей и холодной обработке.

6) Приступить немедленно к организации проектирования изготовления станков для производства крупных орудий, для чего создать в Ленинграде Особое проектное бюро на заводе им. Свердлова³* с откомандированием туда на время выполнения этой работы лучших конструкторских сил со станкостроительных заводов НКОП и НКТП.

7) Поручить т. Розенгольцу продолжать переговоры по закупке станков для производства орудий и башен в Европе и начать таковые в Америке.

8) Поручить НКТП через Главстанкоинструмент [в] месячный срок проработать вопрос об изготовлении крупных станков на союзных заводах с привлечением к решению этого вопроса 3-го Главного управления НКОП и заводов НКТП и НКОП.

IV. Отпущенные на 1937 г. капиталовложения по Уралмашзаводу, Кировскому заводу, заводу «Электросталь» и заводу им. Кирова, не обеспечивают развертывания производства для обеспечения заказов по морской программе судостроения и турбостроения.

Исходя из этого, на Уралмашзаводе необходимо закончить начатое расширение механического и сталелитейного цехов, дооборудовать кузнечно-прессовый цех, построить термический цех № 2 и усилить станковое оборудование механических цехов, для чего требуется 20 млн. руб. На Кировском заводе недостаточно капиталоассигнований для организации производства турбинных лопаток и обеспечения выпуска 35 тыс. т специального проката для морского судостроения. По этому заводу необходимо добавочно 16,5 млн. руб.

Для организации производства лопаточной стали на «Электростали» необходимо 3 млн. руб. Для развития производства турбинных, судовых поковок и литья по действующим заготовительным литейным цехам на Краммашзаводе им. Сталина необходимо произвести ряд дополнительных работ в объеме 5 млн. руб. Для подготовки производства катапульт на заводе им. Кирова необходимо добавочных ассигнований 1 млн. руб.

В настоящем докладе проработаны вопросы обеспечения вооружением большого боевого флота в объеме правительственного постановления № ОК 167сс от 16 июля 1936 г.⁴* Дополнительной проработке подлежит вопрос об обеспечении вооружением вспомогательного и среднего боевого флота, а также обеспечении новых кораблей боеприпасами. Намечаемые на сегодня требования по вооружению вспомогательного боевого флота не внесут значительных изменений в распределение работ между заводами и не потребуют заметного усиления производственной мощности. Календарный план вооружения вспомогательного и среднего флота, а также обеспечение флота снарядами и боезапасами будут представлены правительству дополнительно к 1 марта сего года⁵*.

Народный комиссар тяжелой промышленности Орджоникидзе

Народный комиссар оборонной промышленности Рухимович

Примечания:

¹* Постановлением СТО СССР № ОК-167сс от 16 июля 1936 г. «О программе крупного судостроения» Наркомату тяжелой промышленности СССР было предложено приступить к осуществлению программы. Утверждались следующие сроки постройки судов: «По заложенным четырем линкорам типа «А» развернуть полностью работу в IV квартале 1937 г., а именно: по двум на Балтийском заводе им. Орджоникидзе, по двум на Николаевском заводе им. «61». Спуск этих кораблей произвести в 1939 г. и сдачу в 1941 г. Три линкора типа «Б» заложить в IV квартале 1937 г.: два на Ленинградском заводе им. Марти, один на Николаевском заводе им. Марти. Четвертый линкор типа «Б» заложить на Николаевском заводе им. «61» в I квартале 1938 г. Спуск всех четырех кораблей произвести в 1939 г. и сдачу в 1941 г.». Был установлен также порядок разработки проектов и чертежей кораблей по заказам Наркомата обороны СССР: тактико-технические задания кораблей разрабатывались УМС РККА на основе указаний правительства и утверждались начальником морских сил, эскизные и общие технические проекты кораблей разрабатывались НКТП, НКО давал заключение, затем они утверждались СТО СССР. Предлагалось ограничиться следующими проектами: эскадренные миноносцы по проекту № 7, лидеры эсминцев по проекту «Орландо», легкие крейсеры по типу крейсера «С. Киров», подводные лодки большие по проекту XIV серии, средние — по проекту IX серии, малые по проекту XII серии, линейные корабли типа «А» и типа «Б» по одному и тому же проекту соответственно. НКТП было поручено обратить особое внимание на организацию проектирования кораблей, механизмов и всех видов вооружения, а также разработать план реконструкции существующих предприятий морского судостроения и постройки новых заводов. Утверждены предложения НКТП по организации производства морских артиллерийских систем: 406-мм — на Краматорском заводе; 305-мм — на Краматорском заводе, заводе «Баррикады» и «Большевик»; 180-мм — на заводе «Большевик»; 152-мм — на заводе «Баррикады»; 130-мм — на заводе «Большевик»; 100-мм зенитные — на заводе «Большевик» и на заводе № 8; 76-мм зенитные — на заводе № 8; 76-мм — 28/К — на Кировском заводе; 45-мм — на заводе № 8; 100-мм — Б-24 — на заводе «Большевик». При заводе «Большевик» в Ленинграде должно быть организовано Центральное конструкторское бюро по тяжелым артиллерийским системам, а на Ленинградском металлическом заводе им. Сталина — Центральное конструкторское бюро по судовым башням для орудий 100 мм и выше, а также проведена организация башенного производства на других заводах. В постановлении намечались задания и мероприятия по выпуску оптики, турбостроению, капитальному строительству, финансированию всей отрасли и кадровой политике. (ГАРФ. Ф. Р-8418. Оп. 11. Д. 163. Л. 4-10).

²* Список в деле отсутствует.

³* Название завода вписано от руки.

⁴* ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 9. Л. 399-407.

⁵* В заключении начальника Сектора обороны Госплана СССР С. О. Ботнера по докладу Наркомата оборонной промышленности СССР и Наркомата тяжелой промышленности СССР от 2 февраля 1937 г. о состоянии работ по вооружению кораблей указывалось, что доклад не прорабатывал вопрос об обеспечении вооружением вспомогательного и среднего боевого флота, о снабжении новых кораблей боеприпасами, в нем также не были указаны конкретные меры по организации производства котлов. Вопросом, требующим отдельного изучения, начальник Сектора обороны назвал загрузку Новокраматорского завода тяжелого машиностроения орудийным производством. Недостаточно обоснованной, по его мнению, являлась сумма, запрашиваемая на развертывание производства морской артиллерии и башенных установок. Этот вопрос необходимо было доработать к 1 сентября 1937 г., а на 1937 г. отпустить дополнительно из резервного фонда СНК 80 млн. руб. вместо испрашиваемых НКОП и НКТП 126 млн. руб. В заключении приведены данные по отдельным заводам и по отдельным видам работ, за счет которых можно произвести экономию средств. В то же время, в отношении производства приборов управления стрельбой и развития турбостроения, предлагалось увеличить объем затрат. (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91 Д. 2885. Л. 21-17).

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 12. Д. 72. Л. 100-105. Подлинник (15418).

2 февраля 1937 г. в заключении начальника Сектора обороны Госплана СССР С. О. Ботнера по докладу Наркомата оборонной промышленности СССР и Наркомата тяжелой промышленности СССР о состоянии работ по вооружению кораблей указывалось, что доклад не прорабатывал вопрос об обеспечении вооружением вспомогательного и среднего боевого флота, о снабжении новых кораблей боеприпасами, в нем также не были указаны конкретные меры по организации производства котлов. Вопросом, требующим отдельного изучения, начальник Сектора обороны назвал загрузку Новокраматорского завода тяжелого машиностроения орудийным производством. Недостаточно обоснованной, по его мнению, являлась сумма, запрашиваемая на развертывание производства морской артиллерии и башенных установок. Этот вопрос необходимо было доработать к 1 сентября 1937 г., а на 1937 г. отпустить дополнительно из резервного фонда СНК 80 млн. руб. вместо испрашиваемых НКОП и НКТП 126 млн. руб. В заключении приведены данные по отдельным заводам и по отдельным видам работ, за счет которых можно произвести экономию средств. В то же время, в отношении производства приборов управления стрельбой и развития турбостроения, предлагалось увеличить объем затрат. (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91 Д. 2885. Л. 21-17) (15418).

Жизнь и внутренняя политика:

2 февраля 1937 создан Госфильмофонд СССР (4962).

За рубежом:

2 февраля 1937 во Франции был опубликован четырехлетний план вооружения (3186).

Авиапромышленность:

3 февраля 1937 г.- Приказ N 07-08 ПГУ НКОП, обязывающий директоров заводов N18 и N126 принять меры для нормального освоения и производства самолета ДБ-3. Подпись М.М.Каганович. Небольшая справка из биографии- Каганович М.М. (брат Л.М.Каганович) - родился в октябре (точной даты нет) 1888 г. На партийной работе с 1917г.1923-27гг председатель Нижегородского губсовнаркома. С 1928г член коллегии НК РКИ СССР и член Президиума ЦКК ВКП(б).С 1931г начальник ГУ машиностроения, председатель ВСНХ,c 1932-36 гг. замнаркома НКТП Г.К.Орджоникидзе .В 1934г вступил в ВКП(б).1935-36 гг. начальник ГУ АП НКТП (11641).

3 февраля 1937 вышел приказ НКОП N 07:

"Придавая особое значение окончанию строительства завода 126, а также развертыванию производства на заводе 126 самолета ДБ-3..." (2146,12).

3 февраля 1937 г. Заключение КБ № 3 завода № 156 НКОП СССР на проект привязного электрогеликоптера А.Г. Иосифьяна

Совершенно секретно

Из рассмотрения проекта привязного электрогеликоптера мы приходим к следующим выводам:

1. Схема аппарата выбрана удачно и представляет технический интерес. Постановка мотора с тянущими винтами на лопастях несущего винта, решая вопрос об уравновешивании реактивного крутящего момента на аппарате и давая возможность подбора выгодных соотношений момента и тяги несущего винта, при наличии электромоторов, устраняет недостатки сопутствующие этой схеме при двигателях внутреннего сгорания.

2. В части аэродинамической проект основан на реальных данных и цифры, которые приведены в расчете и основных характеристиках, не вызывают сомнения, если, конечно, мощности электромоторов, которые указаны в проекте действительно будут получены при проектном весе моторов. Подбор тянущих винтов на лопастях и подбор ротора произведены в аэродинамических расчетах методами.

3. Дифференциальное изменение угла установки лопастей при помощи механизма, называемого автоматом перекоса для обеспечения управляемости и устойчивости аппарата, проверено на ряде подобных машин и сомнений в своей принципиальной сущности не вызывает.

4. Электротехническая часть проекта нами совершенно не рассматривалась, исходя из тех соображений, что работники ВЭИ являются наиболее компетентными в этой области.

5. По тем же соображениям не рассматривался вопрос об обеспечении автоматической устойчивости аппарата при помощи шрогори- зонта и соответствующей электропередачи. Осуществление подобной схемы стабилизации представляет большой практический интерес, и с этой точки зрения ее опытная проверка является целесообразной и желательной. Однако при этом должно быть учтено, что период времени, протекающий от возникновения внешней силы, выводящей аппарат из состояния равновесия, до момента создания сил восстанавливающих равновесие должен быть минимальным порядка доли секунды.

6. В отношении конструкции наибольшее внимание должно быть уделено конструкции лопасти несущего винта. Конструктивная разработка элементов лопасти и ее расчет на прочность и деформацию должны быть приведены в соответствие с принятыми в авиации методами. В частности, закрутка лопасти вдоль радиуса должна быть сведена к минимально возможной величине, для чего все моменты, действующие относительно продольной оси лопасти, должны быть учтены.

Далее необходимо в соответствии с кинематикой лопасти разработать ограничения перемещения лопасти относительно горизонтального и вертикального шарниров. Затем все конструктивные элементы аппарата должны быть просмотрены под углом зрения облегчения веса и достаточной прочности. В частности целесообразным является применение авиационных норм прочности и авиационных нормалей при конструировании и изготовлении рабочих чертежей экспериментального аппарата.

В общем, проект по своим целям и техническому существу представляет интерес и по нашему мнению подлежит реализации в первую очередь для экспериментальных целей. При проведении испытаний привязного электрогеликоптера рекомендуем учесть опыт испытаний подобных машин.

Старшие инженеры КБ № 3 завода № 156 НКОП

И.П. Братухин

В.П. Лаписов

Филиал РГАНТД. Ф. Р-164. Оп. 4-1. Д. 48. Л. 2, 2об. Подлинник (15633).

3 февраля 1937 года врид начальника УМТС ВВС бригинженер Александров писал письмо № 133580с всем старшим военпредам УВВС на заводах авиапромышленности (6843).

В результате работ совещания с представителями ГУАПа и ВИАМа по вопросу выбора стандартных расцветок для окраски самолетов, моторов и агрегатов, начальник ВВС командарм II ранга Алкснис утвердил нижеследующее:

Металлические самолеты, изготовленные из плакированного дюралюминия подлежат обязательной окраске, независимо от того, подвергался ли металл предварительному анодированию или нет.

Все детали и обшивочно-листовой материал, изготовляемые из алюминиевых сплавов, должны подвергать процессу анодирования в целях получения дополнительного средства защиты от коррозии и хорошо подготовленной поверхности для последующей окраски.

Неослабно вести работы по дальнейшему усовершенствованию и внедрению защитных покрытий как электрохимических, так и лакокрасочных для металлических конструкций, проводя таковые в теснейшей связи с НИИ ВВС.

Окраску металлических и деревянных самолетов производить:

а) верхние поверхности крыльев, оперения и фюзеляжей, имеющих гранную форму – в защитный цвет по образцу № 1;

б) нижние поверхности крыльев и оперения, боковые и нижние поверхности гранных фюзеляжей, всю поверхность фюзеляжей типа монокок – окрашивать в серебристо-алюминиевый (матовый) цвет;

в) внутреннюю поверхность крыльев, оперений и фюзеляжей – окрашивать в светло-серый цвет по образцу № 2.

г) указанные в пунктах “а” и “б” покрытия для наружной окраски должны быть матовыми.

Окраску моторов водяного и воздушного охлаждения производить:

а) цилиндры, блоки и их детали – в черный цвет по образцу № 3;

б) картеры и их детали – в темно-серый цвет по образцу № 10.

Окраску баков, трубопроводов, баллонов и арматуру производить:

а) бензобаки и трубопроводы для горючего – в желтый цвет по образцу № 5;

б) маслобаки и трубопроводы для масла – в коричневый цвет по образцу № 6;

в) водопроводные системы – в зеленый цвет по образцу № 7;

г) кислородные баллоны – в синий цвет с белыми полосами по образцу № 4;

д) водородное устройство – в голубой цвет по образцу № 8;

е) противопожарная установка – в красный цвет по образцу № 9;

ж) помпы на моторах – под цвет проводки.

Окраску опознавательных знаков производить в красный цвет по образцу № 9 с черной окантовкой.

Срок введения вышеуказанных расцветок установить с первого января 1937 года (6843, 9-10).

3 февраля 1937 года вышел Приказ НКОП № 0020

Приложение № 1 к приказу НКОП от 3 февраля 1937 года № 0020

Мощность по заводам 5 Гл. управления на 1 января 1938 года

Самолетные радиостанции – заводы 203, 197

Танковые радиостанции – завод 203

Аэродромные радиостанции – заводы 208, 197

Войсковые радиостанции – заводы 203, 197

Морские радиостанции – заводы 210, 193

Приборы управления артогнем для эсминцев - № 212, 205

Разные морские приборы – завод № 205 в кооперации с заводом № 212

Береговые и зенитные приборы управления огнем – заводы № 212 и № 205

Приборы телемеханического управления – заводы 209, 192

Гидроакустическая аппаратура – завод 206

Приборы судовой сигнализации – завод 209

Приемо-усилительные лампы – заводы 211, 191

Пеленгатические и контр. слежные радиостанции – завод 193

Генераторных ламп – завод 191

Щелочных аккумуляторов – завод 195 (5584, 3).

3 февраля 1937 вышло постановление СТО N 13 "О строительстве двух авиаремонтных заводов" (2324,2).

3 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 13с «О строительстве двух авиаремонтных заводов». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 22) (15460).

3 февраля 1937 г. было письмо военпреду на заводе №70 капитану Горскому, директору завода №70, начальнику 4 отдела 4-го ГУ НКОП от начальника 4 отдела АВ ВВС РККА военинженера 1 ранга Э.К.Лармана: «При рассмотрении чертежей и ТУ на изготовление в текущем году ракетных снарядов 4 отдел АВ ВВС РККА дал свое согласие принять в счет заказа на 1937 г. имеющиеся на заводе готовые изделия РС-82, удовлетворяющие чертежу 2-01171. Вам надлежит принять корпуса БЧ и камер двигателей РС-82 строго по чертежу и ТУ 1936 г. Сопловые крышки и диафрагмы запаса 1936 г. приему не подлежат» (11402).

3 февраля 1937 г. на имя главного инженера завода №70 поступил ответ Э.К.Лармана: «На производство и испытания РС-82 и РС-132 осколочных без запальных стаканов возражений не встречается. Для сравнения качества осколочности, на испытания нужно представить по шесть снарядов каждого калибра, из коих по три снаряда со стаканами и по три без них.

Заряды можно испытывать без сопловых крышек. В случае получения хороших результатов по испытаниям на осколочность без запальных стаканов, возражений на исключение их из чертежа также не будет» (11402).

Другие оборонные отрасли:

3 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0021 от заводу (Шосткинский завод № 9 ВСНХ, Шосткинскиё артиллерийский пороховой завод, Шосткинский пороховой завод ВСНХ, ГС завод № 9 НКОП, НКБ /г. Шостка Глуховского округа Сумской обл.; г. Нижний Ломов Пензенской обл./) предписано к 1.01.1938г. закончить строительство пироксилинового производства по методу А.О. Ниссенмана, мастерских порохового производства; пустить в эксплуатацию в 1-м полугодии новый эфирный завод и денитрационные колонны; создать мощности по выпуску пороха: пироксилинового - 20 тыс. т в год, СУД - 1000 т. Приказом № 046с от 9.03.1937г. заводу предписано построить в 1937г. рекуперационную установку; приказом № 055 от 20.03.1937г. - обеспечить к 1.08.1937г. монтаж установки Ниссенмана для промышленного производства пироксилина и к 1.12.1937г. изготовить на ней 300 т пироксилина. Также по пр. № 055 стройплощадка завода № 9 (Шосткинское отделение Машиностроя Главстройпрома НКТП) передана в ведение Главстройпрома НКОП. Во исполнение постановления СНК № 334 от 26.02.1937г. приказом № 060 от 23.03.1937г. заводу предписано создать к 1.01.1938г. производство динафталита мощностью 3500 т в год. По пр. № 201с от 4/7.06.1938г. требовалось обеспечить пуск опытных объектов: № 512 - к 15.07.1938г., № 505 - к 15.08.1938г., опытных пороховых установок - к 1.10.1938г.; в ГПИ-6 начато проектирование опытно- заводских установок для проверки ускоренного прессования пороха, для его внедрения на заводе необходимо было укомплектовать группу Ниссенмана.

До ВОВ - производство пироксилиновых порохов. На 1.07.1941 г. проектная мощность завода по пироксилиновому пороху- 25 тыс. т в год; перед эвакуацией: пироксилиновый порох- 31,5 тыс. т; дымный порох- 760 т; пироксилин- 31,5 тыс. т; олеум- 20 тыс. т; азотная кислота- 14 тыс. т; сера- 7830 т.

28.07.1941 г. вышло постановление ГКО № 306 о подготовке завода к эвакуации. В соответствии с пост. ГКО № 510 от 18.08.1941 г. завод № 9 ЗГУ подлежал эвакуации на заводы: № 100, 594, 593, 98, 40, 204, 676, 392 и 580. Реально ввиду занятия территории противником завод 11-29.08.1941 г. был эвакуирован не полностью (8 эшелонов, 394 ед. оборудования), корпуса и оставшаяся часть оборудования (производства пироксилиновое и Ниссенмана) взорваны. Основная часть сотрудников и оборудования (производство пироксилинового пороха, эфира, олеума и азотной кислоты; 306 чел.) направлены в Красноярск на строящийся завод № 580; часть производства пироксилина, пироксилинового пороха и ремонтно-механическая мастерская (284 чел.) - в Кемерово на комбинат № 392; небольшая часть производства дымного пороха - на завод № 676.

Во время оккупации немцами на заводе организованы механические мастерские по ремонту военной техники. По распоряжению ГКО № 4181 от 23.09.1943г. на старом месте создан новый завод № 9 в ведении ЗГУ; 30.04.1944г. вышло постановление ГКО № 5774 о неотложных мерах по обеспечению восстановления завода. В 09.1944г. - в ведении 9ГУ НКБ.т

Численность персонала (1771 г.)- 51 чел., (1775г.)- 155 чел., (1860-е)- более 300 чел., (1938г.)- 5377 чел. (рабочих), (1939г.)- 6297 чел. (рабочих), (1940 г.)- 5976 чел. (рабочих), (07.1941 г.)- 7860 чел., (11.1943г.)- 2100 чел.

Командир (1771 г.-)- м Рудометов. Директор (начальник) (-03-9.08.1937г.)- М.Г. Нефедов (снят), (9.08- 09.1937г.-)- В.Л. Ивченков, (- 02.1941 г.)- А.П. Якушев.

Зам. директора: по хозчасти (7.09.1938г.-)- Н.А. Беляев; по обще-административным делам и охране (7.09.1938г.-)- Б.М. Кучеренко; (22.10.1938г.-)- Л.П. Иванов. Помощник директора по найму и увольнению (06.1937; -5.03.1938г.)- Д.Б. Книжник (снят), (-13.11.1937г.)- Л.Я. Белицкий, (8.03.1938г.-)- В.В. Егупов.

Гл. инженер (-06-09.1937г.-)- Г.Е. Коршин, (22.10.1938г.-)- Л.П. Иванов.

Начальники цехов: № 2 (-09.1937г.)- Левицкий.

Зам. начальника цеха: № 2 (09.1937г.-)- Левицкий.

Начальники отделов: технического и.о. (09.1937г.)- Жук-Романец.

Начальники групп: (06.1938г.)- А.О. Ниссенман (11982).

3 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0021. О создании производственных мощностей по пороховым заводам 6-го ГУ НКОП СССР к 1 января 1938 г. Приложение № 1: ведомость мощностей. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 64. Л. 1-4) (15244).

3 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0020сс. О создании мощностей на заводах 5-го ГУ НКОП СССР к 1 января 1938 г. Приложение № 1: мощности по видам вооружений. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 63. Л. 1-3) (15244).

3 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0022. О создании производственных мощностей по заводам OB 6-го ГУ НКОП СССР к 1 января 1938 г. Приложение: ведомость мощностей. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 64. Л. 5-7) (15244).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0021 заводу (ГС завод № 204 НКОП, НКБ, Тамбовский пороховой завод ВСНХ, завод «Красный боевик» ВСНХ, НКТП, Завод № 25 НКТП, п/я 33, ГУП, ФГУП «Котовский завод пластмасс» (КЗП) Росбоеприпаса, ФАП, ФКП «Тамбовский пороховой завод» ФАП /г. Тамбов (1927 г.); пос. Красный боевик Тамбовской обл.;  г. Котовск п/я 33 «Боевик» (1943 г.)/ /393190  г. Котовск Тамбовской обл. пр. Труда, 23 тел. 22-759/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску пороха - 20 тыс. т в год; приказом № 046с от 9.03.1937 г. - построить в 1937 г. рекуперационную и ректификационную установки (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0022 от заводу (Завод № 91 НКТП, НКОП, НКХП, завод № 3 ВХТОП, п/я 5, Сталинградский, Волгоградский химический завод им. С.М. Кирова, Волгоградское ордена Ленина и ордена Октябрьской революции ПО «Химпром» им. С.М. Кирова, Волгоградское АООТ (ВАООТ), ОАО (ВОАО) «Химпром» /г. Сталинград;  г. Волгоград/ /400057  г. Волгоград ул. Промысловая, 23 тел. (8442) 45-19-39/) предписано к 1.01.1938 г. ввести в эксплуатацию: цехи по производству вещества № 4, № 10 и № 17, серо-углерода и 4-х хлористого углерода, 1-ю очередь снаряжательной станции, хлорный завод 2-й очереди; закончить реконструкцию производства вещества № 25; начать строительство цеха хлор-газа 3-й очереди; создать мощности по выпуску: вещества № 4 (дымового) - 1000 т в год, вещества № 6 (иприт) - 11 тыс. т, вещества № 17 - 8000 т, вещества № 25 - 5000 т, хлорной извести - 13,5 тыс. т, хлор-газа - 11 тыс. т; по снаряжению мин Стокса и АХ-25. Приказом № 0069 от 4.04.1937 г. предписано ввести в эксплуатацию к 1.01.1938 г. мощности по производству химических авиабомб: АХ-25- 400 тыс. шт. в год, АХ-200- 95 тыс. шт.; предусмотреть возможность снаряжения бомб АХ-500.

В составе завода (04.1937 г.): цехи № 1,2,3, 5, 6, 7, 11,12,17 (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0022 заводу (Завод № 93 НКТП, НКОП, НКХП, МХП, Московский хлорный завод ВСНХ, Кислотный завод № 1 им. Краснознаменной дальневосточной армии ВСНХ,

НКТП, п/я 754 /г. Москва ст. Угрешская а/я 702 (1930 г.);  г. Горький/ / г. Нижний Новгород/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску: вещества № 34 - 500 т в год, хлорной извести - 18,5 тыс. т, хлор-газа - 16,5 тыс. т, хлористого алюминия - 1500 т.

В составе завода (04.1937 г.): цехи № 12, 16 (реконструкция), опытная установка ХЧШ, механическая мастерская. К концу 1930-х  г. построен более мощный цех получения хлора и каустической соды, открыты производства дихлорамина, хлорскипидара. Приказом № 231 от 14.06.1938 г. требовалось организовать на заводе производство сухого льда и углекислоты, для чего необходимо было к 15.08.1938 г. представить проект цеха мощностью (в 1939 г.) 3 т сухого льда и 3 т углекислоты в сутки.

В соответствии с пост. СНК № 2139-425сс от 21.12.1936 г. и пр. НКОП № 05с от 29.12.1936 г. завод № 93 передан из Главоргхимпрома НКТП в ГУ военно-химической промышленности НКОП. Приказом № 107 от 21.03.1937 г. утвержден Устав ГС завода № 93 6ГУ НКОП, в 12.1938 г. - в ведении 6ГУ. В 1940 г. - в ведении НКХП (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0020 заводу (ГС завод № 197 ИМ. В.И. Ленина НКОП, НКАП, НКЭП, Радиотелефонный завод им. В.И. Ленина НКТП, Горьковский радиотелефонный завод, Горьковский телевизионный завод (ГТЗ) им. Ленина МРП, п/я 455, ПО «Радий», АООТ, ОАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» (НИТЕЛ) /603009  г. Горький,  г. Нижний Новгород пр. Гагарина, 37 тел. 65-51-19/) было предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству радиостанций: самолетных - 7700 шт. в год; аэродромных - 250 шт.; войсковых - 3255 шт. Приказом № 00116 от 28.05.1937 г. заводу поручен выпуск раций РСБ для самолета Вулти (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0022 заводу № 96 (Завод № 96 НКТП, НКОП, НКХП, п/я 16, «Заводстрой», Химический комбинат, ПО «Капролактам», ОАО «Капролактам» / г. Дзержинск Горьковской обл. п/я 16 «Заводстрой» (1937 г.)/ / г. Дзержинск Нижегородской обл./) предписано к 1.01.1938 г. ввести завод в эксплуатацию, создать мощности по выпуску: вещества № 6 (иприт) - 40 тыс. т в год, этиловой жидкости - 500 т, хлор-газа - 22 тыс. т; в соответствии с пост, правительства № 141сс от 4.06.1937 г. и приказом № 00140 от 21.06.1937 г. - обеспечить сдачу в эксплуатацию к 1.01.1938 г. 2-й очереди хлорного цеха на половинную мощность (11 тыс. т). «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № 10с провести обследование строительства завода. В соответствии с пост, правительства № 35сс от 31.07.1938 г. о строительстве оборонных заводов в Дзержинске пр. № 328сс от 15.08.1938 г. требовалось обеспечить пуск завода в эксплуатацию к 1.01.1939 г. К 1941 г. завод выпускал 27 видов продукции.

В составе завода (04.1937 г.): центральная часть завода - установка по разделению газа (выделение из нефтегаза этилена); цехи: № 1, № 4 жидкий хлор, пиролиза, ректификации, ДХЭ, И-20, В-10, Г-5, пергидроля. Приказом № 101сс от 22.03.1938 г. предусматривалось строительство на заводе опытного цеха НИИ-42 для масштабного проведения НИОКР по ОВ после получения результатов на модельных установках нового института № 42. С 1.07.1938 г. валовое производство на заводе № 51 прекратить. В цехе № 3 - производство иприта с 1941 г. (было в 1957 г., мощности ликвидированы в 1994 г.). Мощность- 26.500 т. в год, фактический выпуск - 18.630 т. (1943 г.), 2.730 т. (1945 г.). Цех № 13 - производство треххлористого мышьяка (с 1942 г.). Цеха № 14, 15- производство люизита с 1942 г. (за годы ВОВ выпущено 15.900 т., мощности существовали на 1995 г.). Снаряжательные цеха: № 16- авиабомбы ХАБ-100, -200, -500; № 19- артиллерийские снаряды АХС-76; № 18, 21, 26 (мощности разрушены в 1992 г.). Был также цех № 25 (1943 г.), цех № 6- производство этилена и пропилена (в 1960 г. разрушен взрывом). В 1945 г. сюда из Германии вывезено оборудование химзаводов. После войны на заводе осуществлялся также выпуск хлорацетофенона («Черемухи»). В 1952 г. было 27 производственных цехов. 4.09.1954 г. вышло постановление СМ СССР о развитии на заводе мобилизационных мощностей по производству ОВ.

В годы войны выпускались также: пропилен (сырье для изготовления ВВ), водород для заполнения аэростатов, изопропиловый спирт (сырье для оргстекла). Пущены цеха по производству дихлорэтана и хлорэтила. Впервые в стране освоен выпуск винилхлорида и поливинилхлорида, перекиси бензоила и бензоилхлорида.

В соответствии с пост. ГКО № 7738 от 8.03.1945 г. на заводе организовано производство антифриза и диэтиленгликоля. После войны также впервые в СССР налажено производство капролактама из фенола, этиленгликоля, перхлорвиниловой смолы, трихлорэтилена, полиакрилата и сульфоэтоксилата. В 1970-е  г. пущена в эксплуатацию единственная в мире крупнотоннажная установка получения хлора, эксплуатирующаяся на открытом воздухе.

Заводом разработаны и внедрены технологии безотходного производства этилцеллозольва и бутилцеллозольва, моносульфона, серии тормозных, охлаждающих и гидрожидкостей, новых марок ПВХ, продуктов на основе лапролов, оксихлоридалюминиевого коагулянта.

В 1966 г. предприятие переименовано в Химический комбинат «Капролактам», затем- ПО «Капролактам». В начале 1990-х  г. предприятие акционировано, в 2000 г. ОАО «Капролактам» вошло в состав ОАО «СИБУР- Нефтехим». На 2006 г. ОАО «Капролактам» находилось в состоянии банкротства, производственная деятельность не велась. Действовал завод «Капролактам» ОАО «Сибур-нефтехим» и ГП «Капролактам-Дзержинск» (занималось ликвидацией мобилизационных мощностей по производству химического оружия).

Численность персонала (1942 г.)- 4440 чел., (1943 г.)- 4900 чел., (1944 г.)- 4800 чел.

Директор (-1.02.1937 г.)- И.С. Хомутов, (1.02-28.07.1937 г.)- Д.Л. Михайлов, (28.07.1937-2.02.1938 г.)- А.И. Мазуров; и.о. (-04-05.1938 г.-)- Ю.А. Каганович; (1938-58 г.)- Ю.А. Каганович, (2007 г.)- М.В. Лукичев.

Зам. директора: (16.09.1937 г.-)- Ю.А. Каганович; по эксплуатации (04.1938 г.)- В.А. Митрофанов. Помощник директора по найму и увольнению (28.09.1938 г.-)- М.Т. Давыдов.

Начальник строительства (-03-28.07.1937 г.)- Д.Л. Михайлов, (28.07.1937 г.-)- А.И. Мазуров.

Зам. начальника строительства (13.05.1937 г.-)- А.В. Кац, (16.09.1937 г.-)- Ю.А. Каганович, (14.07.1938 г.-)-  Г.Н. Смирнов.

Гл. инженер (1942-62 г.)- М.В. Хрулев.71 Гл. инженер-технолог (03.1937 г.)- Глухов, (14.07.1938 г.-)- Н.М. Гольдбер г. Гл. инженер по эксплуатации (7.09.1937-13.04.1938 г.)- К.В. Утенков (снят за нарушение технологического режима), (13.04.1938 г.-)- Д.И. Муравич.

Гл. инженер строительства (13.05.1937 г.-> А.В. Кац, (14.07.1938 г.-)- М.М. Жуковский.

Начальники цехов: № 1 (-13.04.1938 г.)- П.С. Бондарь (снят за нарушение технологического режима). Начальник корпуса № 2 (1930-е)- С.И. Таубкин (снят за нарушение технологического режима), Е.С. Африкантов. Начальник ТЭЦ (2.04.1937 г.-)- Ц.Н. Золотарев.

Зам. начальника цеха: (1930-е)- Е.С. Африкантов.139

Производство: капролактам (-1980-е); хлор, каустик, ПВХ, пластикаты (2007) (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0022 заводу (Завод № 97 НКТП, НКОП, НКХП, МХП, Иркутский химический комбинат № 1, Усольский химический комбинат № 1, и/я 14, комбинат «Усольехимпром» (УХП), Усольское ПО «Химпром» МХП, ОАО, ООО «Усольехимпром» /665462 (665470)  г. Усолье-Сибирское Иркутской обл. п/о 12 тел. 57-220/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску этиловой жидкости - 500 т в год (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0022 заводу (Завод № 102 НКТП, НКОП, НКХП, Завод Ушкова, Завод «Бертолетова соль» («Берсоль»), АО «Метахим», АО «Берсоль», Завод № 1 ВСНХ, комбинат № 2 ВСНХ, Завод № 6 ВСНХ, НКТП, Чапаевский завод химических удобрений (ЧЗХУ), Средневолжский завод химикатов (СВЗХ), АООТ, ОАО «СВЗХ» /г. Иващенково,  г. Троцк,  г. Чапаевск Куйбышевской, Самарской обл. п/я 2 (1930 г.)/ /446102  г. Чапаевск Самарской обл. ул. Орджоникидзе, 1/) предписано к 1.01.1938 г. закончить реконструкцию: цехов по производству веществ № 6, № 10 и № 25 и хлорного завода, снаряжательного, станции сжижения хлора; создать мощности по выпуску: вещества № 6 (иприт) - 9500 т в год, вещества № 17 - 700 т, вещества № 25 - 2500 т, хлор-газа - 16,5 тыс. т; снаряжению химснарядов. К концу 1930-х  г. производственные мощности по иприту составляли И тысяч т. в год, по люизиту- 4.000 т. в год. Для освоения производства новых ОВ и их снаряжения в аэрохимбомбы по пр. № 347сс от 1.09.1938 г. заводу были поставлены корпуса ХАБ-25-Р и ХАБ-1000 (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0020 заводу (ГС завод № 205 им. Н.С. Хрущева НКОП, НКСП, НКВ, СНХ, Завод точной электромеханики (ЗАТЭМ) им. Хрущева НКТП, Саратовский машиностроительный завод (СМЗ) MOM, ПО «Корпус», ФГУП «ПО «Корпус» РКА, РАКА, ФКА /г. Москва ул. Авиамоторная;  г. Саратов/ /410019  г. Саратов ул. Осипова, 1 тел. (8452) 64-84-85/) было предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству приборов управления огнем (морских, артиллерийских, торпедных, береговых и зенитных); приказом № 0101 от 7.05.1937 г. - к 1.01.1938 г. ввести в эксплуатацию металлургический, деревообрабатывающий и модельный цеха.

По пр. № 0067 от 31.03.1937 г. заводу передан корпус деревообделочного цеха завода № 192; по пр. № 164сс от 14.05.1938 г. деревообделочные цеха завода № 205 и 192 переданы со всем оборудованием и кадрами Всекопромлессоюзу.

Приказом № 164сс от 14.05.1938 г. завод был специализирован на производстве сухопутных и береговых ПУС. Этим же приказом новый строящийся корпус и металлургический цех завода были выделены в самостоятельный завод № 251 НКОП, который был специализирован по производству морских ПУС для легких кораблей. Туда было переведено производство морских приборов со всеми кадрами.

По пр. № 184сс от 17.05.1938 г. заводу поручено начать подготовку и организацию производства приборов управления огнем фирмы «Шкода». Пр. № 413с от 27.10.1938 г. требовалось немедленно организовать конструкторскую и технологическую группы для изучения и подготовки к выпуску прибора ПУАЗО завода «Шкода», для этого с завода № 213 переведено 10 конструкторов.

В 1941 г. после начала войны завод № 205 НКВ эвакуирован в Саратов (прибыл 18.11.1941 г.), где продолжил действовать под своим номером. На новом месте завод вступил в строй 1.01.1942 г. Выпускал корпуса снарядов, PC; ударные механизмы взрывателей мин; приборы управления артиллерийским и зенитным огнем. .В годы войны разрабатывалась аппаратура самонаведения СН для торпед.

На площадку эвакуированного завода № 205 в 02.1942 г. эвакуирована часть завода «Красная заря» из Ленинграда, и создан завод № 1 НКО.

В 05-06.1942 г. часть конструкторов завода № 205 реэвакуирована и переведена в Москву в СКБ НКСП.103

С 06.1951  г. начато освоение производства гироскопических командных приборов для СУ БР, а с 1968 г.- и для КА.

Завод № 205 из системы СНХ передан в подчинение 6ГУ MOM и по приказу от 6.03.1966 г. преобразован в СМЗ. По приказу MOM № 42 от 31.01.1975 г. на базе СМЗ создано ПО «Корпус», в состав которого вошли также КБ завода и новое предприятие по производству деталей из спецсплавов «Базальт».

В 1980-е  г. создан комплекс по обработке прецизионных деталей из спецсплавов. В начале 1990-х  г. освоен выпуск медицинской техники: наркозно-дыхательной аппаратуры (НДА), искусственного кровообращения, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), искусственного кровообращения (АИК).

Ведущее предприятие страны (2002 г.) по производству наркозно-дыхательной аппаратуры.

Направления работ (2002 г.): серийное производство: гироскопических командных приборов систем стабилизации и управления РКТ; многофункциональных элементов интегральной оптики; волоконно-оптической лазерной техники для автомобилестроения, робототехники, навигации; высокопрецизионных маятниковых кварцевых акселерометров; медицинской техники - аппаратов искусственной вентиляции легких и кровообращения, ингаляционного наркоза; разработка прецизионных стендов и автоматизированной контрольно- испытательной аппаратуры контроля параметров измерителей угловых скоростей и линейных ускорений.

Принимало участие в программах: «Протон», «Союз», «Союз-Т, -ТМ, -ТМА», «Прогресс», «Прогресс- М, - М1», ГЛОНАСС, «Марс», «Венера», «Мир», МКС «Альфа», «Фотон», «Бион», «Ресурс-ДК», «Комета», «Фотон- М».

По приказу РКА № 56 от 11.03.1999 г. ПО «Корпус» получило статус ФГУП. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий. В соответствии с Указом Президента РФ № 804 от 26.06.2007 г. и распоряжением правительства № 1066-р от 17.08.2007 г. ПО «Корпус» с 10.10.2008 г. вошло в состав НПЦАП в качестве филиала.

Директор (03.1937 г.)- Добров; и.о. (16.05-16.08.1937 г.)- ПЛ. Сульский; (-11.1937-21.12.1938 г.)- Н.С. Шпигов; и.о. (21.12.1938 г.-)- В.А. Левша;139 (1960-е)- А.К. Ваницкий, (-1965 г.)- Б.В. Бальмонт (затем- начальник 6ГУ MOM).77 Гендиректор (2002 г.)- В.В. Безрутченко, (2004-09 г.-)- С.Ф. Нахов.

1-й зам. гендиректора (2009 г.)- В. В. Федоров. Зам. директора: по ПВО и охране (5.11.1938 г.-)- Н.Я. Буров; (17.12.1938 г.-)- В.А. Левша. Зам. гендиректора: по производству (2009 г.)-  Г.Н. Шалашов; по экономике и финансам (2009 г.)- С.Н. Бут; (2000-03 г.)- С.Ф. Нахов. Помощник директора по найму и увольнению (-2.04.1938 г.)-  Г.А. Сапранцев, (2.04.1938 г.-> С. Г. Синицин.

Исполнительный директор (2003-04 г.)- С.Ф. Нахов.

Гл. конструктор (2000-09 г.-)- С.Ф. Нахов.

Гл. инженер (-17.05.1937 г.)- A.M. Рур, (17.05.1937 г.-)- А.С. Порфирьев, (17.12.1938 г.-)- В.А. Левша, (2009 г.)- В.В. Федоров.

Зам. гл. инженера (-1964 г.)- Д.Б. Литвак, (-2000 г.)- С.Ф. Нахов.

Начальники цехов: Д.Б. Литвак, (-1938 г.)- Н.А. Федоров, А.И. Шокин.

Зам. начальника цеха: Д.Б. Литвак, Н.А. Федоров.

Начальник управления материального обеспечения (2009 г.)- А.Н. Морозов.

Начальники отделов: КО (-1942 г.)- Л.В. Некрасов; маркетинга и ВЭД (2009 г.)- И.С. Нахова; снабжения- 11 л Федоров; продаж (2009 г.)-  Г.В. Юдин; ОК (2009 г.)- С.Ю. Моисеева.

Создано: блок измерения линейных ускорений (БИЛУ), блок датчиков угловых скоростей (БДУС).

Производство: приборы управления стрельбой: зенитным огнем «ПУАЗО», главного калибра и торпедами эсминцев (1937), принимающий прибор ВЕСТ-4 (1937), система звукоулавливания для пеленгования самолетов Л-3 (1930-е); изделия «Вест», «Заря», «Сирена», С-2, «Тас» (1938); гироскопические командные приборы для РН «Протон», «Союз», «Прогресс», «Зенит», станции «Мир», КА «Космос», «Фотон», «Глонасс»; датчик угловой скорости КХ79-060, БИЛУ КХ69-042, кварцевый маятниковый акселерометр КХ67-041; радиола «Звезда»; электрофоны: «Волга», «Волга-3», «Волна-307С, ЭФ-307», «Лидер-302, -303, -205, -206С», «Рогнеда», «Рогнеда- 302»; магнитофоны: «Амфитон МС», «Джаз ПКП-4, ПКП-5», «Волна»; ИВЛ «Спирон-402, -201», «Спиро-Вита- 412»; наркозные аппараты: портативный ингаляционный «Наркон-5, -6», «Полинаркон-6, -Э-Вита»; комплекс анестезиологический «Ксена-010»; АИК-6.07, шприц-насос «Вэда-2, -5»; увлажнитель дыхательной смеси УДС- ЗП.

КБ завода

Было в 1966 г., в 1973 г. вошло в состав ПО «Корпус». Было в 2009 г.

Разработка медицинских приборов.

Начальник (2000-04 г.)- С.Ф. Нахов.

ФГУП «Базальт» /г. Саратов/

В 1973 г. только что созданное для производства деталей из спецсплавов предприятие «Базальт» вошло в состав ПО «Корпус».

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий (11982).

3 февраля 1937 г. на НИАПО поступила модернизированная 152-мм гаубица-пушка Мл-15. С 10 февраля по 20 марта 1937 года на НИАПе были проведены полигонные испытания модернизированной системы МЛ-15. Было сделано 113 выстрелов и проведена возка системы со скоростью 30-45 км/час. Замечаний к системе не было. Однако испытания внезапно прервали согласно приказу начальника НИО АУ Железнякова (3861).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0022 заводу (Экспериментально-исследовательский и опытный завод-институт № 51 НКТП, ГС завод № 51 НКОП, НКХП, НИИ отравляющих и дымных веществ (ОВ и ДВ) № 42 (НИИ-42) НКОП, ГС НИИ-42 с опытным заводом НКХП, МХП, ГС НИИ-403, ГС НИИорганической химии и технологии (ГС НИИОХТ) с опытным заводом МХП, ГНИИОХТ, ГНЦ РФ ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГОСНИИОХТ) Росбоеприпаса / г. Москва Главпочтамт п/я 702 (1937 г.)/ /111024  г. Москва ш. Энтузиастов, 23 тел. 273-86-30/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску: вещества № 5 - 850 т в год, вещества № 6 (иприт) - 2750 т, вещества № 17 - 210 т, вещества № 25 - 2200 т, вещества № 34 - 200 т (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0020 заводу (ГС завод № 209 им. А.А. Кулакова НКОП, НКСП, Электромеханический завод «Гейслер и К0», АО электромеханического и телефонного завода «Н.К. Гейслер», Петроградский государственный телефонно-телеграфный завод ВСНХ, Ленинградский государственный телефонно-телеграфный завод им. А.А. Кулакова ВСНХ, Ленинградский электромеханический завод им. А.А. Кулакова (ЛЭМЗИК) ВСНХ, НКТП, НКОП / г. Санкт-Петербург,  г. Петроград,  г. Ленинград н/я 499 «Телесвязь» (1937 г.)/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству приборов телемеханического управления и судовой сигнализации; приказом № 0101 от 7.05.1937 г. - начать строительство корпусов «Ж» и «3» с вводом в строй в начале 1938 г. В 1937 г. заводом получено 147 станков (10,6% к наличию на 1.01.1938 г.).

Приказом НКОП/НКМ/НКВМФ № 118/86/050сс от 31.03.1938 г. заводу поручено проектирование и изготовление опытных образцов носовой дымаппаратуры для крейсеров пр. 64, 68 и 69. По пр. № 176с от 25.05.1938 г. начат серийный выпуск приборов «Луч»; во 2-м квартале года организована лаборатория по приборам «Луч».

Производство взрывателей для торпед (1940 г.) (11982).

3 февраля 1937 г. заводу (ГС завод № 210 ИМ. Н. Г. Козицкого НКОП, НКАП, Русский электротехнический завод АО русских электротехнических заводов «Сименса и Гальске», Петроградский Государственный телеграфный завод ВСНХ, Петроградский радиоаппаратный завод им. Н. Г. Козицкого ВСНХ, Радиоаппаратный завод им. Н. Г. Козицкого НКТП, ГС ордена Трудового Красного Знамени завод № 210 им. Н. Г. Козицкого НКЭП, МЭСЭП, А-142, Омский приборостроительный завод им. Н. Г. Козицкого, п/я 19, A-139Q, ФГУП «Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод (ОПЗ) им. Н. Г. Козицкого» РАСУ /г. Петербург,  г. Петроград,  г. Ленинград 1-я линия Васильевского о-ва, 34;  г. Омск/ /644007  г. Омск ул. Чернышевского, 2 (2000-е  г.) тел. 25-75-61/ /644099  г. Омск ул. Чернышевского, 6/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству морских радиостанций - 700 шт. в год. Приказом № 0063 от 27.03.1937 г. заводу выдано задание выпустить в 1937 г. 1000 американских радиол Д-11, 200 телевизионных приемников коллективного пользования и разработать образец удешевленного телеприемника для широкого пользования с выпуском их в 1938 г. 5000 шт. Приказом № 0207 от 17.09.1937 г. заводу задан план на 4-й квартал 1937 г.: приемников: «Дозор» - 21 шт., ПД-4- И; конденсаторов «Дюбилье» и «Телефункен» - 5981, трансформаторов типа Евтеева - 22, верньеров Р-10-418 - 44, штепсельных гнезд - 110. В 1938 г. завод выпускал типов продукции (11982).

3  февраля  1937  года строящемуся  в Казани оптико-механическому  заводу присваивается №237, в июне организуется Управление строительством, начальником которого был назначен Ольшанский Владимир Леонардович, позднее ставший первым  директором  завода .

2 июня 1938 года был заложен первый производственный корпус №7, трубно-механический цех. 25 декабря 1939 года корпус был сдан в эксплуатацию, что называется «под ключ» - в нём были установлены 25 единиц импортного оборудования. На основании приказа НКВ СССР за №30 от 8 февраля 1940 года Наркомфин зарегистрировал завод как действующее предприятие (реестровый лист №388).

К началу Великой Отечественной войны было заложено и находилось в различной стадии строительства 9 производственных корпусов. Перед войной на заводе работали 313 человек – рабочих и ИТР. Кроме того, 580 строителей. В посёлке были построены 6 каменных и 6 деревянных небольших двухэтажных домов и 18 бараков. Проживало в посёлке 2 800 человек.

11 июля 1941 года был утверждён список  заводов , подлежащих эвакуации. В этот список был включён и Ленинградский ГОМЗ, который надлежало эвакуировать на площадку Казанского оптико-механического  завода . ГОМЗ сливается с КОМЗом и  директором  назначается Соловьёв Андрей Фёдорович, прошедший на ГОМЗе путь от рабочего до директора. С 25 июля по 31 августа в Казань прибыло 7 эшелонов с людьми, оборудованием и деталями незавершённого производства. С этими эшелонами прибыли 1294 рабочих, 327 ИТР, а также члены их семей. Станочный парк состоял из 1292 единиц. В начале 1942 года прибыл ещё один эшелон, где были люди, пережившие первую блокадную зиму в Ленинграде. Ядром коллектива завода стали ленинградцы, которые привезли с собой славные традиции питерских рабочих: неутомимость в труде, находчивость, смекалку и высокое профессиональное мастерство. Всем этим они щедро делились с мобилизованными по трудовому набору людьми из окрестных деревень.

В кратчайшие сроки коллектив достраивает и переоборудует корпуса, размещает оборудование и уже через два месяца после прибытия первого эшелона даёт продукцию фронту. В октябре на фронт были отправлены 5 000 биноклей, сделанных из деталей незавершённого производства. В ноябре и декабре было освоено производство миномётных и танковых прицелов, а в начале 1942 года – артиллерийского прицела Панорама Герца. Всю войну коллектив завода жил и работал под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы», всегда быстро и качественно выполняя все заказы для нужд фронта. На заводе широко было развито движение двухсотников, трёхсотников, а также к концу войны работали 79 комсомольско-молодёжных фронтовых бригады. В одном только 1943 году коллектив  завода  дал сверх плана оптические изделия для вооружения 8 артиллерийских, 10 миномётных, 14 авиационных полков и 16 кораблей ВМФ. А всего за годы войны  завод  отправил на фронт 700 000 биноклей, 30 000 орудийных, миномётных, танковых и 1 000 бомбардировочных прицелов,

16 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР  завод  был награждён орденом Ленина «За выдающиеся успехи в деле бесперебойного обеспечения полевой артиллерии, Военно-Морского флота и авиации оптическими приборами». В 1946 году  заводу  было передано на вечное хранение Красное Знамя ЦК ВКП(б) и ГКО, которое за годы войны коллектив завоевывал 17 раз. За годы войны были 4 награждения работников  завода  правительственными наградами, были награждены 87 человек. Трое, а именно:  директор  завода  Соловьев А.Ф., главный технолог Минков М.А. и фрезеровщик Корольков С.И. были награждены орденом Ленина. 3696 работников  завода  получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»

После окончания войны порядка 80% гомзовцев вернулись в Ленинград. Только в 1945-1946 г.г. с  завода  уволились 2400 высококвалифицированных специалистов. Но остались:  директор  Соловьев А.Ф. (в 1950г. он был переведен в Красногорск), главный инженер Минков М.А., главный конструктор Конев П.С., главный технолог Богданов С.С. мастера Леонов, Романов, Карин, Арон и др., высококвалифицированные рабочие Светлов, Лопатин, Дучицкий и др. Эти воспитанники ГОМЗа в свою очередь подготовили многих специалистов КОМЗа, продолживших лучшие традиции питерских рабочих.

В послевоенный период началась реконструкция и строительство новых производственных помещений, обновление изношенного оборудования и коммуникаций. Определённые трудности возникли в связи с сокращением выпуска оборонной продукции. Чтобы сохранить  завод , выпускали мебель, замки, калейдоскопы, лупы, бинокли. В конце 1950 года  директором  завода  был назначен Халезов Павел Александрович, внесший огромный вклад в развитие завода и посёлка. В 1966 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а в 1999 году его имя было присвоено одной из улиц посёлка.

Развитию завода способствовало создание сильных конструкторской и технологической служб. Ведутся новые разработки, выпускаются зрительные трубы, кинокамеры, проекторы, теневые приборы, новые поколения фотоконтрольных приборов. Продукция завода экспонируется на Международных выставках: в Брюсселе, Монреале, Пловдиве и др. Ведется разработка и изготовление приборов для космоса. В восьмидесятые годы осваиваются и выпускаются новые поколения квантовых дальномеров, оптических головок слежения, глубоководных подъемно-мачтовых устройств. Изделия завода экспортируются более чем в 50 стран мира.

6 марта 1966 года наименование «Завод №237» было заменено на «Казанский оптико-механический завод».

В 1967 году завод был награждён Красным Знаменем Татарского обкома КПСС, в 1970 году занесён в городскую книгу Трудовой славы. Ещё одно Красное Знамя было вручено заводу в 1990 году в связи с 50-летием.

Более 600 рабочих и инженеров, работавших на заводе, награждены правительственными наградами, два человека стали Героями Социалистического Труда, 7 – лауреатами Государственной премии, 9 – лауреатами премии Совета Министров, 5 – лауреатами Ленинского комсомола.

16 августа 1996 года завод был приватизирован и зарегистрирован в комитете Госимущества как Открытое акционерное общество «Казанский оптико-механический завод».

Сегодня ОАО «КОМЗ» является многопрофильным предприятием, выпускающим продукцию, как для обороны, так и для сельского хозяйства, медицины, научных исследований и т.д. Коллектив награждён не одним десятком дипломов, медалей и похвальных грамот международных и отечественных выставок. На международном конкурсе «Национальная безопасность-2003» предприятие было награждено дипломом «Гарантия качества и безопасности» и медалью «От выживания – к развитию, от успеха – к могуществу». Стабильно выпускаются и реализуются: различные бинокли, в том числе ночного видения, зрительные трубы, специзделия, лазерные дальномеры, прицелы дневного и ночного видения, рефрактометры, спектральные приборы и т.д.

ОАО «КОМЗ» обладает большим техническим и производственным потенциалом для решения широкого круга задач в интересах науки, обороны и народного хозяйства страны. КОМЗ – один из ведущих производителей сложной оптической и оптико-электронной продукции (17312).

3 февраля 1937 г. Приказами № 0020 и № 0101 от 7.05.1937 г. заводу «Радиолампа» (Завод № 191 НКОП, НКАП, НКЭП, Завод «Радио-Лампа» НКТП, НКОП / г. Фрязино Московской обл./) было предписано к 1.01.1938 г. закончить строительство и пустить в эксплуатацию завод, создать мощности по производству радиоламп: приемно-усилительных (в т.ч. американских) - 4,7 млн. шт. в год; генераторных - 273,8 тыс. шт. Приказом № 0063 от 27.03.1937 г. для реализации договора об инотехпомощи с фирмой «Радио-Корпорейшн», повышения качества средств вооружения РККА и внедрения американского опыта производства радиоламп заводу выдано задание выпустить в 1937 г. 100 тыс. приемоусилительных металлических ламп и 2000 генераторных ламп; организовать к 1.01.1938 г. машиностроительный цех для изготовления станков лампового производства по американским образцам. Приказом № 0219 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. спецмашин для производства металлических радиоламп: автомат для откачки ламп РСА - 10, насосный агрегат - 10, автомат сеточный - 20. По пр. № 156с от 7/10.05.1938 г. требовалось наладить к 1.08.1938 г. технологию производства микалекса. Приказом № 290с от 7.08.1938 г. требовалось ввести в эксплуатацию в 1938 г. цехи: металлических ламп 1-й очереди, инструментальный 1-й очереди, водородно-кислородный, стекольный; трансформаторную подстанцию, коипрессорную.

С началом войны на заводе организован выпуск стаканов для ручных противотанковых гранат. В 11.1941 г. завод эвакуирован в Ташкент и Уфу, в помещения школ № 53 и № 57 Сталинского района. В Уфу прибыл 41 вагон с оборудованием и кадрами. Организовано производство, которое тогда же, в 11.1941 г. преобразовано в самостоятельный ГС завод № 643 (будущий Уфимский электроламповый завод «Свет»).

В 1942 г. завод реэвакуирован на старое место и получил № 191а.

Директор (-23.01.1937 г.)- A.M. Казарьян, (23.01-19.06.1937 г.)- Я.С. Жезлов (снят); и.о. (19.07-20.08.1937 г.)- С.Т. Валуев; (22.10.1937-08.1938 г.-> А.Т. Храмов.

Помощник директора по найму и увольнению (7.09.1937 г.-)- П.П. Куликов.

Гл. инженер (-8.10.1937 г.)- К.Б. Романюк, (8.10.1937 г.-)- М.И. Гальдин.

Гл. технолог (1938-41 г.)- М.М. Федоров.

Начальники цехов: (1936-38 г.)- М.М. Федоров.

Производство: лампы: генераторные ГД-400, М-600 (1938); склянки с жидкостью «Гренэ» для морских мин (1939).ш

Завод № 191а /г. Фрязино Московской обл./

В 1942 г. завод № 191 НКЭП реэвакуирован на старое место и получил № 191а. С 05.1942 г. начался выпуск радиоламп для миноискателей, приемных и передающих радиостанций. Вскоре завод переименован в завод № 747 (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0020 заводу (ГС завод № 208 ИМ. Коминтерна НКОП, НКАП, НКЭП, п/я 89, Радиотелеграфный завод Морского ведомства, Петроградский государственный радиотелеграфный завод им. Коминтерна ВСНХ, Радиозавод им. Коминтерна НКТП, Завод-лаборатория мощного радиостроения им. Коминтерна, Комбинат мощного радиостроения (КМРС) им. Коминтерна НКТП, Новосибирский завод им. Коминтерна МРП, ОАО «Новосибирский завод им. Коминтерна» /г. Ленинград;  г. Новосибирск/ /630015  г. Новосибирск ул. Планетная, 32/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству аэродромных радиостанций - 20 шт. в год. Приказом № 0063 от 27.03.1937 г. заводу выдано задание в 1937 г. наладить выпуск радио-измерительной аппаратуры: изготовить опытные частотно-измерительные гетеродины, субстандарты частоты, отдельные мультивибраторы, KB и ДВ модулированные гетеродины, катодные осциллографы, ламповые вольтметры и мосты для измерения емкости и самоиндукции (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0020 заводу (ГС завод № 192 НКОП, НКСП, завод «Радиоприбор» НКТП /г. Москва;  г. Сталинск-Кузнецкий Кемеровской обл./) предписано к 1.01.1938 г. закончить достройку и оборудование завода, создать мощности по производству приборов телемеханического управления. По пр. № 0067 от 31.03.1937 г. корпус деревообделочного цеха завода передан заводу № 205, по пр. № 164сс от 14.05.1938 г. он передан со всем оборудованием и кадрами Всекопромлессоюзу.

По пр. № 228сс от 1.07.1938 г. заводу поручено изготовить в 1938 г. 100 рассеивателей к приборам «Луч».

Сюда в 1941 г. эвакуирована часть завода № 194 НКСП. Затем сам завод № 192 эвакуирован в Сталинград и Сталинск-Кузнецкий.61 Действовал в Сталинске в 1942 г.

На площадке эвакуированного завода в Москве организован филиал завода. В соответствии с распоряжением СНК СССР от 23.05.1942 г. и приказом НКСП от 26.04.1942 г. из филиалов заводов № 192 и № 252 организован самостоятельный завод № 703 НКСП.103

Директор (-06.1937-15.06.1938 г.)- A.M. Бодров (снят); и.о. (15.06-07.1938 г.-)- В.П. Пигин; (09.1938 г.)- Т.П. Духовский.

Помощник директора по найму и увольнению (-8.05.1937 г.)- Е.В. Хомяков, (8.05.1937 г.-)-  Г.В. Соколовский.

Гл. инженер (-27.05.1937 г.)- А.С. Брейтбурт, (-31.12.1938 г.)- В.П. Пигин.

Гл. инженеры: цеха №5 (-11.1937 г.)- С.М. Гайденков; ОКС (1938 г.)- Горохов.

Производство: объекты III, X осн, XIV (1938) (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0020 заводу (Московский ГС завод № 203 им.  Г.К. Орджоникидзе НКОП, НКАП, НКЭП, МПСС, МРТП, Московский телеграфный завод, 1-й Государственный электротехнический завод, Московский электротехнический завод «Мосэлектрик», Московский электромеханический завод им. С. Орджоникидзе НКОП, ГС Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени завод им.  Г.К. Орджоникидзе (ЗиО), Сарапульский радиозавод (СРЗ) им. Серго Орджоникидзе, Г-4391, ОАО «СРЗ», ОАО «СРЗ-холдинг» /г. Москва;  г. Сарапул/ /Удмуртия 427960 (427900) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству радиостанций: самолетных - 12300 шт. в год; танковых - 4000 шт.; войсковых - 6230 шт. Приказом № 0063 от 27.03.1937 г. заводу выдано задание выпустить в 1937 г. 6000 приемников для автомобиля ЗиС. Приказом № 0207 от 17.09.1937 г. заводу задан план на 4-й квартал 1937 г.: конденсаторы постоянной емкости - 1253, сопротивления Каминского - 199. По пр. № 156с от 7/10.05.1938 г. заводу в 1938 г. выделено 6 станков.

Перед войной являлся единственным в стране заводом по производству танковых и самолетных радиостанций (400 шт. в месяц) (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0020 заводу (ГС завод № 193 НКОП, НКАП, НКЭП, Харьковский радиозавод НКТП, Каслинский радиозавод, В-2883, ГП «Каслинский радиозавод», АООТ, ОАО «Радий» /Украина  г. Харьков;  г. Касли/ /456830  г. Касли Челябинской обл. ул. Советская, 28/) предписано создать к 1.01.193 8 г. мощности по производству радиостанций: морских - 200 шт. в год; пеленгатических - 400 шт.

По Указу Президиума ВС от 17.04.1940 г. и приказу НКАП/НКЭП № 105/5 от 23.04.1940 г. передан в ведение вновь образованного НКЭП. В 1941 г. после начала войны эвакуирован в  г. Касли.

На месте эвакуированного завода образован завод № 158.

Каслинский радиозавод имел наименование «п/я В-2883». ГП «Каслинский радиозавод» 31.05.1994 г. преобразовано в АООТ, а с 23.04.1999 г.- в ОАО «Радий». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. и Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (-11.09.1937 г.)- В.А. Шаблыгин, (11.09.1937 г.-)- A.M. Балашов. Гендиректор (2006 г.)- В. Г. Доброрезов.

Зам. директора (-27.03.1937 г.)- JI.H. Жиронкин, (27.03.1937 г.-)- A.M. Пятых. Помощник директора по найму и увольнению (27.11.1938 г.-)- В.А. Тихонов.

Гл. инженер (-27.03.1937 г.)- Л.Н. Жиронкин, (27.03.1937 г.-)- A.M. Пятых.

Создано: стационарный радиопеленгатор для ПЛ (1937), KB приемник «Вьюга» (1937) (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0020 заводу (ГС Завод № 195 НКОП, НКСП, НКЭП, Саратовский завод щелочных аккумуляторов НКТП, НКОП, ОАО «Завод автономных источников тока» /410015  г. Саратов ул. Орджоникидзе, 11/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству щелочных аккумуляторов. Завод первым в СССР и третьим в мире (после завода Юнгера в Швеции и Эдиссона в США) освоил производство щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов (сначала выпускались никель-железные из-за дефицита дорогостоящего кадмия). В соответствии с решением СТО № 173сс от 9.11.1937 г. и пр. № 00249 г. было необходимо завершить к концу 1938 г. реконструкцию цехов по выпуску батарей Юнгера.

В 1950-х-70-х  г. при участии специалистов завода создавались новые аккумуляторные заводы в СССР, Китае, Болгарии, Корее, осваивались новые типы аккумуляторов, в основном, специального назначения (до 1992 г. две трети продукции шло на оборонные нужды).

С 1993  г. в условиях практически полного прекращения выпуска аккумуляторов для спецтехники, начато создание и серийное производство никель-кадмиевых аккумуляторов общепромышленного назначения.

Директор (-8.05.1937 г.)- Ф.А. Герасимов, (8.05.1937-21.11.1938 г.)- А.П. Долгов (снят), (22.10.1938 г.-)- Н.М. Акимушкин, (-1942 г.)-С.А. Белобородов. Гендиректор (-1998-2006 Г.-)-А.В. Лопашев.

Зам. директора (19.06-22.10.1938 г.)-А.С. Кузьмина.

Гл. инженер (11.11.1937 г.-)-А.Я. Глускин (11982).

3 февраля 1937 г. Приказом № 0020 заводу (ГС завод № 206 НКОП, НКСП, МСП, МТиТМ, Завод точного приборостроения «Водтрансприбор» НКВТ, Завод специального приборостроения «Водтрансприбор» НКТП, МСП, ГП, ОАО «Водтрансприбор» /г. Ленинград, 51 п/я 731 (1936 г.);  г. Омск/ /197342  г. Санкт-Петербург ул. Сердобольская, 64/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству гидроакустической (ГА) аппаратуры; приказом № 0101 от 7.05.1937 г. — к 1.01.1938 г. ввести в эксплуатацию производственную лабораторию и цех защитных покрытий (11982).

3 февраля 1937 вышло распоряжение НКОП № 019. О производстве гидроакустической аппаратуры. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 45-46) (15244).

3 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0023. Об утверждении титульных списков строительства завода № 199 (морское судостроение) на 1937 г. на сумму 110 млн. руб. (РГАЭ. Ф. 715. Оп. 1. Д. 60. Л. 1-2) (15244).

За рубежом:

3 февраля 1937 в гражданской войне в Испании националисты нападают на Малагу, поддерживаемые итальянскими ВВС в количестве около 100 самолетов (20798).

Авиапромышленность:

4 февраля 1937 года нарком оборонной промышленности Рухимович писал письмо председателю СТО Молотову В.И.

на № 97/ко от 13 января 1937 года

По вопросу: о моторе М-44

Мотор М-44 был спроектирован в 1931 году со следующими данными:

номинальная мощность 2000 л.с.

высотность 3500 м

сухой вес 1600 кг

число оборотов 1500 об/мин.

В 1933 году мотор был построен, причем оказалось, что мотор при испытаниях на станке на мощность 1600 л.с., благодаря неудовлетворительной конструкции, оказался неработоспособным, вследствие:

а) недостаточной прочности нижнего картера и

б) неудовлетворительной работы коренных подшипников.

Эти дефекты, повторяющиеся систематически, несмотря на ряд переделок не позволяли мотор испытать длительно, так как более 5 часов без поломок мотор не был в состоянии работать.

Для получения расчетной мощности мотора, т.е. 2000 л.с. требуется переконструирования мотора.

Кроме изложенного необходимо отметить следующее:

Мотор типа М-44, т.е. мотор в 133 литра с диаметром цилиндра 222 мм не соответствует современным требованиям, предъявляемым к авиамотору, развитие коего идет в настоящее время по линии получения мощностей при умеренных литражах, путем высоких наддувов и высокого числа оборотов.

Заявление конструктора мотора М-44 Сердюкова о возможности получения с этого мотора в 1938 году мощности в 3000 л.с. не реально и ничем не обоснована и поскольку конструктора Болховитинов и Калинин основывали свои подсчеты скоростей и других показателей самолетов "ДБ-А" и бесхвостового на этих неправильных данных, то и результаты их подсчетов нужно считать нереальным.

Для получения этих данных, по выяснении, оказалось, что конструктор предполагает по существу, сконструировать и построить мотор той же размерности, но совершенно другой конструкции, с изменением конструкции блока, картера, коленчатого вала, шатунов и подшипников.

Мотор благодаря своим размерам и особенности конструкции, чрезвычайно сложен в производстве и неудобен в эксплуатации.

По вопросам мотора М-44 Первым главным управлением собраны мнения ряда конструкторов, а именно: главного конструктора завода № 24 Микулина, главного конструктора завода № 19 Швецова, проф. Стечкина, конструктора глиссерного мотора ГМ-34 Яковлева, конструкторов моторов – Урмина, Рудина, Фомина, инженера Бессонова и др.

Мнения всех сводятся к нецелесообразности продолжения работы по мотору М-44.

На основании изложенного, прошу Вашего решения о снятии мотора М-44, как в авиационном, так и морском варианте, как оказавшегося неудачным по своей конструкции и как несоответствующего по своему типу современным требованиям, предъявляемым к авиамоторам (3527, 150-151).

4 февраля 1937 вышел приказ НКОП N 0026 "О мероприятиях по обеспечению выпуска самолетов с винтами изменяемого в полете шага" (2358) в исполнение постановления СТО от 15 января с.г. в целях обеспечения в текущем году выпуска самолетов с ВИШ. Рухимович (2422,54).

4 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0026. О мероприятиях по обеспечению выпуска самолетов с винтами изменяемого в полете шага. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 53-58) (15244).

4 февраля 1937 г. пр. № 0026 в соответствии Пост. СТО от 15.01.1937 г. заводу (Завод № 28 им. Орджоникидзе BCHX, НКТП, НКОП, НКАП, МАП, МСиДМ, Мебельная фабрика Хорькова и Адамчика, Аэротехнический завод «Адамчик, Кузнецов и Лобанов» ВСНХ, Московский Аэротехнический завод ВСНХ, Завод № 8 «Пропеллер» ВСНХ, Государственный авиационный завод № 8 (ГАЗ-8) «Пропеллер» ВСНХ, ОАО «Пневмостроймашина» / г. Москва ул. Долгоруковская, 27 (1920 г.); М. Грузинская, Столярный пер., 5, 7, 10 «ГАЗ восьмой» (1927 г.);  г. Москва, 22 п/я 2263 (1928 г.);  г. Свердловск/ /620100  г. Екатеринбург Сибирский тракт, 1-й км, 8 тел. (343) 264-66-00/) поручено организовать производство ВИШ-2 (типа Гамильтон) и изготовить в 1937 г. 2000 в/винтов ВИЩ-2 (к 15.04.1937 г. изготовлено 270 винтов) и 4750 винтов ВИШ-3, -4, -5, -6 (первоначальная производственная программа предусматривала выпуск 1600 ВИШ-2, -3, -4) (11982).

4 февраля 1937 г. пр. № 0026 в соответствии с Пост. СТО от 15.01.1937 г. комбинату (ГС комбинат № 150 НКТП, НКОП, НКАП, Ступинский комбинат легких сплавов, Металлургический комбинат № 150, Ступинский металургический комбинат, ОАО «Ступинский металургический комбинат» (СМК), ЗАО СМК, ОАО «Ступинская металлургическая компания» (СМК) /142800  г. Ступино-1 Московской обл. ул. Пристанционная, 19 тел. 47-001, 262-70-10/) поручено организовать производство и изготовить в 1937 г. 1000 втулок в/винтов ВИШ-6 (к 15.04.1937 г. выпущено 15). Приказом № 0084 от 15.04.1937 г. заводу установлена программа на 1937 г. - 2500 втулок (первоначально производственная программа включала 700 ВИШ-3). Пр. № 59сс от 16.02.1938 г. заводу установлена программа по выпуску в/винтов на 1938 г.: ВИШ-21 - 650 шт., ВИШ-3 - 900 шт., ВИШ-6 - 300 шт., для М-25 - 2800 шт. По пр. № 73с от 4/8.03.1938 г. требовалось начать подготовку к производству винтов Ратье для мотора МВ-6 и выпустить в 1938 г. 100 винтов. Приказом № 381сс от 29.09.1938 г. в производственную программу завода на 1938 г. включен выпуск винтов ВИШ-26, -6А, -3, - 21,-28, -23,-17.

В 1938 г. на авиакомбинате создается опытное производство. В 08.1938 г. оно преобразуется в ОКБ-150. С 1.04.1941 г. при комбинате организовано Серийное КБ.

С начала 1938 г. начато строительство прокатного производства (производство № 4). Для него были заказаны в Америке (у Форда) прокатные станы. Полностью завод вступил в строй в 1940 г., когда было выпущено 4191 т дюралевого проката. В 05.1941 г. 1-я очередь комбината вышла на проектную мощность, комбинат на тот момент был крупнейшим в мире. Перед войной выпускались в/винты ВИШ-21, -22Е, -22Т, -23, -61, В-25.

По приказу № 358с от 19.07.1940 г. на комбинате созданы два самостоятельных производства: завод по в/винтам при ЗГУ и прокатный завод, по приказу № 240с от 18.03.1941 г. переданный в 9ГУ НКАП.

В соответствии с Пост. ГКО № 741с от 8.10.1941 г.47 и приказом НКАП № 1053сс от 09.10.1941 г. комбинат № 150 эвакуирован в три места: винтовое производство авиакомбината- в Куйбышев, пос. Безымянка на территорию бытовок завода № 122 и получает обозначение завод № 35; часть металлургического- в  г. Каменск- Уральский Свердловской обл. на площадку строящегося завода № 268 НКАП и продолжила действовать как комбинат № 150; часть металлообрабатывающего оборудования оказалась на площадке завода № 491 НКАП в  г. В. Салда Свердловской обл. и передана там по приказу № 1069с от 14.10.1941 г. заводу № 95 НКАП.

В соответствии с пост. ГКО № 1292 от 16.02.1942 г. и приказом № 143с от 20.02.1942 г. часть металлургического производства (до 50% оборудования и 1600 чел.) вернулась из  г. Каменска на старое место для огранизации производства проката и штамповок из легких сплавов и стало называться Металлургический авиакомбинат № 150 НКАП.36 Остальные мощности комбината в Каменске переданы заводу № 268 НКАП.

18.07.1942 г. вышло постановление ГКО № 1913 об увеличении выпуска алюминиевого листового проката на заводе.

С 1.01.1945 г. в состав завода № 150 НКАП по приказу № 9с от 16.01.1945 г. влит завод № 49 НКАП из Уфы. Далее по приказу № 161с от 20.04.1945 г. в состав завода № 150 влит опытный завод № 25 НКАП ( г. Ступино) с образованием винтового ОКБ с опытным цехом комбината № 150. На заводе № 150 началось производство в/винтов. Далее винтовое производство выделено в самостоятельный серийный завод № 120.

В 1946 г. заводу поставлено 764 трофейных металлорежущих станка.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР. Возможно, имел наименование «п/я А-1977» (1971 г.).

Производство (1990-е-2000-е  г.): полуфабрикаты из алюминиевых, титановых, жаропрочных сплавов для авиационной и космической промышленности; кованые и прессованные заготовки; автомобильные диски, радиаторы.69

Входил в состав НПО «Авиатехнология». В 1997 г. ОАО СМК преобразовано в ЗАО. В 2002 г. завод был обанкрочен, на его базе создано ЗАО «Ступинский металлургический завод». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО СМК вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (1936-11.1940 г.)-  Г.В. Визирян, (-11.1940-41 г.)- И.В. Окунев, (1941 г.-)- А.И. Марочкин, (1942- 03.1946 г.-)- А.Ф. Белов, Е.В. Никонов, (1996 г.)- А.И. Батурин, (-1998-2002 г.-)- Н.М. Рябыкин.49 Гендиректор (2003 г.)- В. Дмитрии, А. Черников.

Зам. директора (06.1937 г.)- В.В. Алле; по ПВО и охране (17.12.1938 г.-)- А.В. Волков.

Директор: исполнительный (2004 г.)- М. Корнеев; технический (2005 г.)- С. Кононов.

Гл. инженер (1936-; 13.02.1938 г.-)- А.И. Еремеев, (-06.1937-19.01.1938 г.)- В.В. Алле (снят), (-10.1940 г.)- А.Х. Пивоварчук, (1941-45 г.)- В.К. Державцев, (1951-77 г.)- В.А. Ливанов.

Гл. конструктор- К.И. Жданов.

Гл. технолог (1936 г.)- Н.П. Фирюбин, А.С. Штейнбер г. Начальник управления продаж (2005 г.)- А.А. Костин.

Гл. инженер прокатного завода (11.1938 г.)- Ю. Г. Музалевский.

ОКБ комбината № 150 НКАП, ОКБ-150 НКАП гл. конструктора К.И. Жданова

ОКБ авиакомбината № 150 образовано 22.03.1939 г. по приказу НКАП № 80/к от 21.03.1939 г. на базе его опытного производства.

Его гл. конструктор в 1938-1972г,- видный конструктор воздушных винтов К.И. Жданов {1906-86}, работавший до этого нач. конструкторской бригады завода № 28. Перед войной созданы в/винты ВИШ-23, -21, - 26, -28, АВ-2П-2.

В 10.1941 г. эвакуировалось в Куйбышев вместе с авиакомбинатом № 150 на площадку завода № 122. Монтаж оборудования здесь закончен в 11.1941 г.

ОКБ-150 МАП гл. конструктора К.И. Жданова

В 01.1944 г. ОКБ тогда уже завода № 35 вместе с винтовым ОКБ завода № 28 и регуляторным ОКБ-132 возвращаются в Ступино на территорию винтового производства авиакомбината № 150 и образуют опытный винтостроительный завод № 25. Директором назначается М.С. Бондалетов, гл. инженером- Д.М. Дубровский. Гл. конструктором остается Жданов.

По приказу № 161с от 20.04.1945 г. завод № 25 реорганизуется в ОКБ комбината № 150.

По приказу № 155с от 25.03.1946 г. ОКБ-150 снова преобразуется в самостоятельный опытный завод № 120. Директором- гл. конструктором назначен Жданов, гл. инженером- Б.А. Пережогин.

Приказом МАП № 417 от 17.06.1948 г. на базе опытного завода № 120 образованы два самостоятельных предприятия: серийный завод № 120 и ОКБ-120 (11982).

4 февраля 1937 Нач. секретного отд. Ильин писал в ВОТИ Немову письмо N 30-0698:

"Согласно распоряжения зам. нач. ПГУ А.Н.Т. направляю Вам 5-й экз. Проекта постановления СТО о внедрении в производство автопилотов и установки их на самолеты." (2169,53).

Другие оборонные отрасли:

4 февраля 1937 г. пр. НКОП № 0026 во исполнение Пост. КО 15 января 1937 г. заводу № 2 «Красный пролетарий» (Государственный машиностроительный завод № 2, Завод братьев Бромлей, Завод № 2 «Красный пролетарий» НКСС, Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» им. А.И. Ефремова НКТП, НКМ, АООТ «Красный пролетарий» (КП), ОАО «Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» /117071 г. Москва ул. М. Калужская, 15; ул. Бутлерова, 17 тел. 952-34-23/) поручено изготовить в 1937г. 50 втулок в/винтов ВИШ-3 (первоначально производственная программа была 100 шт.) (11982).

4 февраля 1937 г. пр. НКОП № 0026 в соответствии с Пост. СТО от 15 января 1937 г.заводу (Завод № 8 им. М.И. Калинина ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ, MB, Свердловского СНХ, МАП, Государственный завод по полевой артиллерии, Московский орудийный завод им. М.И. Калинина ВСНХ, Свердловский машиностроительный завод им. М.И. Калинина, ОАО «ЗиК», ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» (МЗИК) /г. Санкт-Петербург; г. Москва-Мытищи; ст. Подлипки Северной ж/д (1927г.); г. Москва п/я 924 «Московский ЗИК» (1937-38г.); г. Свердловск/ /620017 г. Екатеринбург пр. Космонавтов, 18 тел. (3432) 39-55-75, 35-74-01/) поручено изготовить в 1937г. 1500 втулок в/винтов ВИШ-3; приказом № 0084 от 15.04.1937г. - довести выпуск в 12.1937г. до 300 шт. в месяц. По пр. № 59сс от 16.02.1938г. производство втулок в/винтов на заводе прекращено и задание на 1938г. снято (11982).

4 февраля 1937 г. пр. НКОП № 0026 во исполнение Постановления СТО от 15 января 1937 г. заводу (Уральский завод тяжелого машиностроения им. С.Орджоникидзе (УЗТМ, «Уралмаш») НКТП, НКТМ, Уральский машиностроительный комбинат, ОАО «УЗТМ», ОАО «Уральские машиностроительные заводы» («Уралмашзавод») /г. Свердловск, г. Екатеринбург пл. 1-й Пятилетки, 1/ /Московское представительство: г. Москва ул. Н. Красносельская, 39/) поручено изготовить в 1937г. 1500 втулок в/винтов ВИШ-6 (сначала программа предусматривала 1200 шт.) (11982).

4 февраля 1937 г. пр. № 0026 Пост. СТО от 15.01.1937 г. заводу (Завод № 232 НКОП, ГС завод № 232 «Большевик» НКВ, Обуховский сталелитейный завод (ОСЗ) ВСНХ, Петроградский государственный орудийный, Оптический и сталелитейный завод «Большевик» ВСНХ, Государственный завод «Большевик» ВСНХ, ГС машиностроительный и сталелитейный завод «Большевик» ВСНХ, НКТП, НКОП, п/я 852, Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени завод «Большевик» ЛенСНХ, MOM, Государственный Обуховский завод (ГОЗ) МОП, ФГУП «Обуховский завод» РАКА, ОАО «ГОЗ» / г. Петербург,  г. Ленинград, 12 пр. Обуховской обороны, 52 п/я 852/2 «Сталь» (1937-38 г.)/ /192012  г. Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны, 120 тел. 329-98-10/) поручено изготовить в 1937 г. 10 тыс. лопастей в/винтов для завода № 28; пр. № 49с от 9.02.1938 г. - изготовить в 1938 г. 12 тыс. лопастей авиационных винтов (для мотора М-100 - 6000 шт., ВИШ-5 - 2800 шт., ВИШ-4 - 600 шт., ВИШ-2П (ВИШ-21) - 2600 шт.

Производственная программа на 1937 г.: артсистемы: Б-27 - 7 (сделано 6), Б-1-П - 8 (8), Б-13 - 80 (2), Б-24 - 49 (52), Б-34 - 12 (8), Б-4 - 41 (41), станок Б-32 - 1 (-), качающаяся часть Б-30 - 3 (2), стволы различных систем - 31 (30), перестволение - 9 (6); лейнеры: 180-мм - 44 (9), Б-13 - 17 (17); посты: СПН - 2 (2), Б-12 - 23 (10), Б-19 - 6 (- ), Б-20 - 1 (1); корпуса снарядов: 180-мм (изд. ОБ) - 3000 (1828), 305-мм (5Д) - 450 (419), 356-мм (6Б) - 300 (300); перископические трубы: П-3-7,5 - 9 (8), П-А-7,5 - 8 (8), П-А-9 - 9 (7), П-3-9 - 9 (7), П-А-11 - 1 (-); гражданская продукция: автосцепки, сепараторы, фильтры, реторты.

В составе завода цехи (1937 г.): № 3, обдирочный № 42/3, станочный № 46, пушечный № 48/1, замочно- прицельный № 48/2, снарядный № 50, мартеновские старый (6 печей) и новый (2 электропечи), сталефасонный, медно-литейный, прокатный, молотовый, термический, станочный сборочный, ЦЖК, ширпотреба, ремонтный, силовой, строительный, инструментальный, транспортный. В 1937 г. на базе технологического бюро организован технический отдел; на базе производственного и планового отделов организованы производственно- диспетчерский (ПДО) и планово-производственный (ППО) отделы; создан единый инструментальный отдел (ИО). По пр. ЗГУ № 73 от 8.05.1938 г. НИИ-13 поручено спроектировать опытный цех завода со сроком готовности техпроекта к 5.07.1938 г. По пр. ЗГУ № 143 от 5.08.1938 г. на заводе на базе ОКСа создано УКС и введена должность начальника УКС/зам. директора по капстроительству.

Приказом № 0031 от 8.02.1937 г. заводу предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по выпуску пушек: 203-мм Б-4 - 50 шт. в год, 130-мм морских - 136 шт., 100-мм морских - 75 шт., 180-мм - 85 (вместе с «Баррикады»); стволов 305-мм и 356-мм пушек - 18 шт. (вместе с «Баррикады»), Пост. СТО № 17сс от 11.02.1937 г. и по пр. № 040 завод переведен на выпуск гаубицы Б-4 и пушки БР-2. Во исполнение постановления СТО № 61сс от 23.03.1937 г. приказом № 0067 от 31.03.1937 г. заводу поручено обеспечить выполнение проектно- конструкторских работ и изготовления опытных образцов морской артиллерии. Приказом № 00102 от 8.05.1937 г. предписывалось ввести в эксплуатацию в 1937 г.: цехи: № 46, № 38 (рембаза завода); новую котельную, кислородную станцию, фидерную подстанцию; начать строительство экспериментального цеха. Пр. ЗГУ № 71 от 17.11.1937 г. предписано набрать на завод до 1.02.1938 г. 3000 рабочих. Приказом № 282с от 7.08.1938 г. требовалось к 1.09.1938 г. закончить техпроект опытного цеха завода (НИИ-13). Перед войной построена новая 100-тонная мартеновская печь.

По распоряжению ЗГУ № 93 от 14.11.1937 г. на «Саркомбайн» передано 11 станков.

Во исполнение решения правительства № 193сс от 10.12.1937 г. приказом № 00265 от 13.12.1937 г. заводу требовалось к 20.01.1938 г. закончить проект артбашни для монитора и изготовить: опытный образец - к 5.06.1938 г.; 4 серийные башни - к 1.11.1938 г., 8 - к 20.12.1938 г., еще 6 - к 5.03.1939 г. По пр. № 0278 от 20/21.12.1037 г. производство пушки Б-13 переведено на поточную сборку (без конвейера). По пр. НКО/НКОП № 0042/00279 от 17.12.1937 г. заводу поручено изготовить к 10.01.1938 г. по два лейнера: 130-мм для пушки Б-13 и 180-мм для пушек Б-1-П и Б-27. В соответствии с пост, правительства № 87сс от 13/15.08.1937 г. и пр. НКОП/НКМ № 00282/47сс от 25.12.1937 г. заводу поручено немедленно начать работы по проектированию и изготовлению головных образцов вооружения линкоров «Б»: 356-мм, 152-мм и 100-мм орудий; полигонной установки для отстрела 152-х и 100-мм орудий. Во исполнение решения правительства № 185сс от 2.08.1938 г. об унификации качающихся частей 100-мм зенитных пушек для линкора «А» и легкого крейсера на базе системы Б- 54 пр. № 327сс от 15.08.1938 г. заводу предписано прекратить работы по системе качающейся части Б-44 для линкора; проектирование и изготовление головного образца системы Б-54 выполнить в сроки: чертежи - к 15.12.1938 г.; головной образец - во 2-м квартале 1939 г.

Во исполнение решения правительства № 79сс от 11.05.1938 г. приказом № 168сс от 17.03.1938 г. требовалось обеспечить программу 1938 г. по выпуску орудий: Б-15 (115 шт.) - в 07.1938 г.; Б-1-ПБ (180-мм 60 калибров, 12 шт.) - в 3-м квартале; Б-24-БМ (100-мм 50 калибров, 36 шт.), зенитной Б-34 (100-мм 56 калибров, 3 шт.), гаубицы на гусеничном ходу Б-4 (203-мм, 50 шт.) - в 4-м квартале (пр. № 335сс от 21.08.1938 г. она снята с производства); на завод направлено 10 выпускников-инженеров (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (ГС завод № 79 им. К.Е. Ворошилова НКОП, НКБ /г. Днепропетровск/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов снарядов: 152-мм - 700 тыс. шт. в год; 100-мм дистанционных гранат - 50 тыс. шт. Мощность производства перед эвакуацией: корпуса снарядов: 152-мм - 600 тыс. шт. в год; 100-мм морские - 235 тыс. шт.

В 01.1937 г. - ГС завод № 79, в 02.1937 г. - в ведении 4ГУ НКОП. Приказом НКОП № 91 от 13.03.1937 г. утвержден Устав завода, по пр. № 0180 от 15.08.1937 г. передан в новое 13ГУ. В 02.1939 г. завод № 79 13ГУ НКОП передан в ведение 13ГУ НКБ.

28.07.1941 г. вышло постановление ГКО № 306 о подготовке завода № 79 4ГУ НКБ к эвакуации в Касли. В соответствии с пост. Совета по эвакуации № СЭ-ббсс от 7.08.1941 г. завод 8.08.1941 г. эвакуирован: часть завода (производство 100-мм морских снарядов, 240 ед. оборудования, 314 чел.) - в Златоуст на завод № 259; другая часть (производство 152-мм снарядов, 603 ед. оборудования, 1170 чел.) - в Орск на завод № 322.

В 1943 г. завод № 79 восстановлен в Днепропетровске. 24.06.1944 г. вышло постановление ГКО № 6106 об организации производства PC М-13 на заводе. В 08.1943-09.1944 г. - в ведении 7ГУ НКБ, был в 1947 г.

В соответствии с распоряжением ГКО № 7594 от 27.02.1945 г. заводу переданы примыкающие земельные участки.

Численность персонала (1938 г.)- 2295 чел. (рабочих), (1939 г.)- 2811 чел. (рабочих), (1940 г.)- 3218 чел. (рабочих), (07.1941 г.)- 4200 чел., (11.1943 г.)- 300 чел.132

Директор (-31.12.1936 г.)- М.Д. Шеффер; и.о. (31.12.1936 г.-)-  Г.Д. Жданович; (1.02.1937 г.-)- А.Н. Курицын.

Гл. инженер (1936 г.)-  Г.Д. Жданович.

Производство: цилиндры авиационного мотора М-11 (1937) (11982).

4 февраля 1937 г. по пр. № 0026 Пост. СТО от 15.01.1937 г. заводу (Завод № 112 ИМ. А.А. Жданова НКСП, НКТП, Нижегородская машинная фабрика, Сормовский завод, АО железоделательных, сталелитейных и механических заводов «Сормово», Завод «Красное Сормово» ВСНХ, НКТП, МТМ, МТиТМ, М-5596, ОАО «Судостроительный завод «Красное Сормово» /г. Нижний Новгород, г. Горький/ /г. Нижний Новгород/) поручено изготовить в 1937 г. 500 втулок в/винтов ВИШ-5 (11982).

4 февраля 1937 г. по пр. № 024 завод «Метприбор» (ГС завод № 224 НКОП, НКАП, МАП, ГКАТ, Ленинградский государственный завод метеорологических приборов «Метприбор» ВСНХ, НКТП, НКОП, Опытный завод «Прибор» МАП, Ленинградский государственный завод «Прибор» МАП, АООТ «Опытный завод «Прибор», ОАО «НПО «Прибор» /г. Ленинград 18-я линия Васильевского о-ва (у Финляндского пер.) (1942 г.)/ /199034  г. Санкт-Петербург 17-я линия Васильевского о-ва, 2А; 17-я линия, 4-6 тел. 323-24-57/) переименован в завод № 224. В соответствии с пост. СНК № 2139-425сс от 21.12.1936 г. и пр. № 59 от 14.02.1937 г. завод передан в ведение ЮГУ НКОП, приказом № 90 от 13.03.1937 г. утвержден Устав завода. В 01.1939 г. передан из 10ГУ НКОП вНКАП.

В 1937 г. введен в строй новый корпус. Приказом № 161с от 14.05.1938 г. предписано к 10.1938 г. построить метеорологическую вышку для испытаний приборов.

Производство аэронавигационных и метеорологических приборов (высотописцы, ветромеры).

В соответствии с пост. ГКО № 537сс от 21.08.1941 г. и приказом № 894сс от 22.08.1941 г. завод № 224 5ГУ НКАП эвакуирован: основная часть (80%)- в  г. Молотов на площадку авиатехникума, остальная часть- в Казань на площадку кинофабрики, где влит в состав вновь образованного завода № 448 НКАП. Из Ленинграда удалось эвакуировать не весь завод. Часть личного состава на оставшемся оборудовании продолжила работу на нужды фронта. Заводом № 224 по-прежнему считалось производство в Ленинграде, а эвакуированная часть в Молотове- филиалом завода № 224. По приказу № 242с от 2.04.1942 г. филиал с 1.04.1942 г. был преобразован в самостоятельный завод № 470 НКАП в системе 5ГУ.

Завод № 224 начал восстанавливаться на старом месте в 1942 г. К началу 1945 г. базировался на четырех площадках: по Иностранному пер., по Финляндскому пер., по Наличному пер., 7Б и по 18/19 линии Васильевского острова, 10.

В соответствии с пост. ГКО № 4922 от 11.01.1944 г. и приказом № 139с от 25.02.1944 г. завод определен как завод контрольно-испытательной и штурманской аппаратуры.

По приказу № 72с от 25.02.1946 г. завод с 1.02.1946 г. становится опытной базой гл. конструктора A.M. Неусыпина, а по приказу № 430с от 4.07.1946 г. преобразуется в Опытный завод № 224 МАП. В 08.1957 г.- в ведении 4ГУ ГКАТ.

В 1966 г. завод № 224 переименован в Опытный завод «Прибор». В 1975 г. Ленинградский государственный завод «Прибор» стал головным предприятием НПО «Сфера», в составе которого находился по 1992 г. В 1993 г. завод преобразован в АООТ «Опытный завод «Прибор», в 2000 г. - в ОАО «НПО «Прибор». В 1990-е-2002 г. являлся филиалом НПО «Сфера».

Работы (2002 г.): разработка, конструирование, проведение испытаний и организация серийного выпуска информационно-измерительных систем для исследований техники, летных испытаний ЛА; систем эксплуатационного контроля технических комплексов с сохранением информации в экстремальных условиях, систем контроля и диагностики двигателей, турбин, трансмиссий; (2005 г.): разработка и производство: аппаратуры радиационного, химического и биологического контроля для ВМФ; систем охранной и пожарной сигнализации; аппаратуры газового анализа, частотного регулирования электроприводов.

Численность персонала (2002 г.)- 350 чел.

Директор (-4.07.1937 г.)- М.И. Савченко, (4.07-11.09.1937 г.)- А.И. Архаров, (11.09.1937-17.02.1938 г.)- Н.Я. Балакирев, (17.02.1938-41 г.-)- Е.Д. Васильев, (-09.1943-02.1945 Г.-)- А.А. Адеев. Гендиректор (-2002-05 г.-> Б.А. Елизаров.

Гл. конструктор (2006 г.)- А. Иванов.

Зам. директора (02.1944 г.-)- A.M. Неусыпин. Зам. гендиректора по экономике и финансам (2002 г.)- Д.А. Воробьев.

Гл. инженер (02.1944 г.-)- A.M. Неусыпин, (2002 г.)- А.Е. Понкратов.69

Начальники цехов: сборочного (03.1937 г.-)-  Г.К. Петров.

Производство: визир НВ-56, барографы (1936); приборы: РР-1, -19, -32, -36, -37, -48, МВ-8, -11, -3, АД-2, МО- 5, МТ-25, МС-7, Н-723, МД-19, АС-12, -17 (1938); электроакустический детонометр ЭАД-3 (1945); светолучевые регистраторы К-4-21, К-12-21, К-20-21 (1950-е); информационно-измерительные системы К-60-41, «Гамма» (1960-е); системы аварийной регистрации параметров полета: МСРП-12-96 (1950-60-е), МСРП-64 (1970-80-е), МСРП-А-01 для Ту-160, Ту-154М (1970-80-е), МСРП-А-02 для Ту-204, Ил-96, Ил-114, РЗБН-1 для Ту-334 (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 17 ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ, Подольский патронный завод ВСНХ, Барнаульский станкостроительный завод (БСЗ) им. 60-летия СССР, ОАО «БСЗ» / г. Подольск Московской обл.;  г. Барнаул/ /656002  г. Барнаул Алтайского кр. ул. Петра Кулагина, 28 тел. 77-92-00/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску патронов - 1500 млн. шт. в год (11982).

4 февраля 1937 г. приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 55 ВСНХ, НКОП, НКБ, МСХМ, ММ, МОП, п/я 28, Павлоградский химический завод (ПХЗ) MOM, ГП «НПО «ПХЗ» /Украина 51402  г. Павлоград ул. Заводская, 44 тел. 26-60-08/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по снаряжению снарядов - 15 млн. шт. в год, авиабомб - 66300 шт. Приказом № 0044 от 8/9.03.1937 г. заводу поручено обеспечить освоение шнековой мастерской снаряжение 76-мм снарядов. Во исполнение постановления СНК № 334 от 26.02.1937 г. приказом № 060 от 23.03.1937 г. заводу предписано создать к 1.01.1938 г. производство динафталита мощностью 3000 т в год. Пр. № 147сс от 4.05.1938 г. требовалось закончить строительство к 1.07.1938 г. бомбовой линии. В 1938-40 г. пущены в эксплуатацию цеха № 1, 2, 3, 5, 6, 7. Перед войной - производство артиллерийских, в т.ч. бронебойных снарядов, мин, морских мин, авиабомб, глубинных бомб. Мощность производства: снаряжение артснарядов: мелкого калибра и 76-мм бронебойных- 10,5 млн. шт. в год; среднего калибра- 8,7 млн. шт.; мин 56-мм, 82-мм- 10,8 млн. шт.; бомб: АО- 3 млн. шт.; ФАБ и БРАБ- 792 тыс. шт. в год (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 60 BCHX, НКТП, НКОП, HKB, Луганский патронный завод ВСНХ, Фрунзенский машиностроительный завод им. В.И. Ленина, ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» /Украина  г. Екатеринослав,  г. Луганск,  г. Ворошиловград;  г. Фрунзе/ /Киргизия  г. Бишкек пр. Мира, 1/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску патронов - 2500 млн. шт. в год (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 61 НКОП, НКБ, Завод «Станкострой», «Липецкстрой» / г. Липецк/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов 122-мм снарядов - 2000 тыс. шт. в год. Перед войной выпускал корпуса 82-мм мин, 122-мм и 152-мм осколочных артиллерийских снарядов. Мощность завода (перед эвакуацией): 82-мм мины - 2,1 млн. шт. в год; снаряды: 122-мм - 840 тыс. шт.; 152-мм - 480 тыс. шт. (11982).

4 февраля 1937 г. заводу (Государственный механический завод № 62 ВСНХ, НКТП, Ярославский механический завод, ГС завод № 62 НКОП, НКБ, п/я 161, Челябинский завод электромонтажных механизмов, ГП, ФГУП «Челябинский автоматно-механический завод» (ЧАМЗ) МЭ, Росбоеприпаса, ФАП / г. Ярославль;  г. Челябинск п/я 161 «Стрела» (1943 г.)/ /454028  г. Челябинск ул. Ярославская, 1 тел. (3512) 62-02-98/) предписано к 1,01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов снарядов: 20-мм - 1; 45-мм бронебойных - 6 млн. шт. в год. Мощность завода перед эвакуацией: снаряды: 20-мм - 9,6 млн. шт. в год; 25-мм - 1,2 млн. шт.; 37-мм - 9,84 млн. шт.

Завод № 62 4ГУ НКБ (производство 20-мм, 25-мм и 37-мм снарядов, всего 1249 ед. оборудования, 1980 чел.) эвакуирован в 1941 г. в  г. Челябинск на площадку бывших складов УГМР Наркомзага, первый эшелон прибыл 7.11.1941 г. К 30.12.1941 г. все оборудование прибыло, большая его часть смонтирована и введена в строй. В Челябинске завод № 62 продолжил действовать под прежним номером. К 30.01.1942 г. восстановлено производство мощностью: 20-мм снаряды - 12 млн. шт. в год; 37-мм - 7 млн. шт. 3.11.1944 г. вышло распоряжение ГКО № 6859 о срочной поставке заводу дюралюминия.

В 12.1942-04.1943 г. - в ведении 5ГУ НКБ, в 08.1943-09.1944 г. - в ведении 8ГУ. Имел обозначение «п/я 161» (1943 г.). Упоминалось наименование «завод № 3».

На месте эвакуированного завода в Ярославле организован механический завод № 599 НКБ. По приказу НКБ № 1045с от 10.11.1943 г. с завода № 62 на завод № 599 переведено 14 специалистов во главе с зам. гл. технолога А.В. Шихановым (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (ГС завод № 63 НКОП, НКБ, п/я 48, гуп, ФГУП «Высокогорский механический завод» Росбоеприпаса /г. Нижний Тагил п/я 48 «Прожектор» (1943 г.)/ /622002  г. Нижний Тагил Свердловской обл. ул. М. Горького, 1 тел. 24-54-83/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов снарядов: 130-мм - 30 тыс. шт. в год; 152-мм - 1 млн.; 76-мм бронебойных - 600 тыс. шт. Пр. № 95с от 16.03.1938 г. заводу поручено изготовить: к 15.07.1938 г. партию в 200 шт. опытных 152-мм химических снарядов СОВ; к 1.12.1938 г. - серийную партию в 2500 шт. этих снарядов.

Осенью 1941 г. на площадку завода эвакуирована из Сталино часть завода № 73 НКБ (производство 76-мм снарядов, 320 ед. оборудования, 551 чел.), к 30.12.1941 г. прибыло 209 ед., часть оборудования смонтирована и введена в строй, к 30.01.1942 г. восстановлено производство мощностью 665 тыс. шт. в год.

В составе завода основные цехи (1943 г.): механические, кузнечно-прессовый, термический, литейный. Количество оборудования- 1453 ед. (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (ГС завод № 65 ИМ. И. В. Сталина НКОП, НКБ, Русско-Балтийский снарядный завод, Таганрогский инструментальный завод им. И.В. Сталина, Таганрогский комбайновый завод им. И.В. Сталина /г. Таганрог;  г. Новосибирск «Резец» (1943 г.)/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов: снарядов: 20-мм - 1 млн.; 45-мм бронебойных - 7 млн. шт. в год; 122-мм - 800 тыс.; 122-мм для А-19 - 400 тыс. шт.; взрывателей - 5,33 млн. шт. Мощность завода перед эвакуацией: корпуса снарядов: 45-мм - 1,5 млн. шт. в год; 57-мм - 1,44 млн. шт.; 76-мм - 720 тыс. шт.; 122-мм - 1,8 млн. шт.; взрыватель РГМ - 2,4 млн. шт. Имелось мотоциклетное производство, передано в НКСМ.

В 1941 г. производство снарядов завода № 65 находилось в ведении 4ГУ НКБ, производство РГМ - в ведении 2ГУ. По постановлению ГКО № 717с от 27.09.1941 г. завод № 65 эвакуирован в  г. Новосибирск: часть (производство 45-мм, 57-мм и 122-м снарядов, инструментальный цех и прессовое оборудование; всего 1529 ед. оборудования, 2000 чел.) - на площадку комбината № 179; часть (производство РГМ, 643 ед., из них 122 ед. подлежали передаче комбинату № 179) - на площадку завода № 564. Завод № 65 продолжил действовать в Новосибирске под своим прежним номером.

В составе завода основные цехи (1943 г.): механические, кузнечно-прессовый, термический, литейный. Количество оборудования- 1548 ед. (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (ГС завод № 68 НКОП, ГС Ордена Трудового Красного Знамени завод № 68 НКБ, Невьянский чугуноплавильный завод, АО Невьянских горных и механических заводов, Невьянский механический завод, п/я 01, ГУП, ФГУП «Невьянский механический завод» Росбоеприпаса, ГК «Невьянский машиностроительный завод» /г. Невьянск Свердловской обл. п/я 01 «Перфоратор» (1943 г.) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов 76-мм снарядов: зажигательных - 100 тыс. шт. в год, зенитных - 4 млн., дистанционных гранат Гарца - 500 тыс. шт. С началом Великой Отечественной войны завод № 68 НКБ полностью переключен на выпуск военной продукции, главным образом - артиллерийских снарядов средних калибров. Осенью 1941 г. на площадку завода были эвакуированы: завод № 567 НКБ из Рязани (производство 85-мм дистанционных гранат, АО-Ю, 353 ед. оборудования, 990 чел.), к 30.12.1941 г. прибыло 250 ед., половина из него смонтирована и введена в строй, к 30.01.1942 г. восстановлено производство мощностью 35 тыс. шт. в год; затем оборудование по АО-Ю возвращено на завод № 567; часть завода № 70 НКБ (производство 85-мм снарядов и дистанционных гранат, 270 ед. оборудования, 697 чел.), к 30.12.1941 г. часть оборудования прибыла и была смонтирована, к 30.01.1942 г. восстановлена мощность по 85-мм дистанционным гранатам - 45 тыс. шт. в год, по 85-мм снарядам - 100 тыс. шт.; производство М-8 с Харьковского завода, к 30.12.1941 г. прибыло 95 ед. оборудования, половина из него смонтирована и введена в строй.

В составе завода основные цехи (1943 г.): механические, кузнечно-прессовый, прессовый, литейный. Количество оборудования- 1847 ед. (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 70 им. Владимира Ильича НКТМ, НКОП, Завод Гоппера, Завод Михельсона, Завод «Русская машина», Государственный автономный машиностроительный н чугунолитейный завод им. Владимира Ильича, Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени завод № 70 им. Владимира Ильича НКБ, МСХМ, МЭП, п/я 1362, Московский электромеханический завод им. Владимира Ильича МЭП, МЭТП, ОАО «Электромеханический завод им. Владимира Ильича» («Электро ЗВИ») / г. Москва ул. Павловская;  г. Москва 54 п/я 1362 «Рама» (1943 г.)/ /115093  г. Москва Партийный пер., 1 к. 11/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов 76-мм снарядов - 4,5 млн. шт. в год (12022).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 76 BCHX, НКОП, НКБ, ФГУП «Серовский механический завод» Росбоеприпаса /г. Надеждинск,  г. Серов Свердловской обл./ /624981  г. Серов Свердловской обл. ул. Агломератчиков, 5 тел. 22-444,22-566/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов 122-мм снарядов - 600 тыс. шт. в год, химических - 1 млн. шт. Пр. № 95с от 16.03.1938 г. заводу поручено изготовить к 1.05.1938 г. опытныю партию корпусов 122-мм химических снарядов НОВ. В годы войны - производство осколочных, фугасных и дымовых артиллерийских снарядов, деталей к БМ-13, авиацилиндров (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Самарский завод № 15 ИМ. Троцкого ВСНХ, Сергиевский завод взрывчатых веществ (ВВ), Государственный завод № 45 ВСНХ, Самарский завод ВВ им. Троцкого ВСНХ, Комбинат № 15 НКТП, ГС завод № 15 НКОП, НКБ, МСХМ, ММ, МОП, Чапаевский химический завод МОП, ММ, Завод, ПО, ОАО «Полимер» Росбоеприпаса /ст. Томылово Самарской губ.; г. Троцк Самарской губ., ст. Иващенково Самарской ж/д (1927г.)/ /446100 г. Чапаевск Самарской обл. ул. Производственная, 4 тел. 24-300/) предписано к 1.01.1938г. создать мощности: по снаряжению снарядов - 8 млн. шт. в год; по производству ВВ: тротила - 25 тыс. т в год, тетрила - 1500 т, мелинита - 3,5 тыс. т; азотной кислоты - 30 тыс. т, олеума - 20 тыс. т; по выпуску капсюлей: винтовочных - 3000 млн. шт., воспламенителей - 120 млн. шт., детонаторов - 70 млн. шт. Приказом № 0044 от 8/9.03.1937г. заводу поручено обеспечить освоение шнековой мастерской снаряжение 76-мм снарядов (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 78 им. Орджоникидзе НКОП, НКБ, «Челябстанкострой» нктп, п/я 500, ОАО «Федеральный научно-производственный центр (ФНПЦ) «Станкомаш» Росбоеприпаса, Акционерное общество «Станкомаш» / г. Челябинск п/я 500 «Удар» (1943 г.)/ /454010  г. Челябинск ул. Енисейская, 8 тел. 52-84-92/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов снарядов: 180-мм - 12 тыс. шт. в год; 203-мм - 250 тыс. шт.; 305-мм - 2 тыс. шт. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № Юс провести обследование строительства завода. В 1937 г. освоен выпуск токарно-винторезных станков. Приказом № 0222 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. станков: токарных: ТДА-П - 1,1-Д-64 - 60, 1-С-62 - 20, для крупных изделий- 1; револьверного - 1; спецмашин: шлифовально-полировочных ПШ - 10, шнек-аппаратов АБ-250 - 20 (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (ГС завод № 80 ИМ. Я.М. Свердлова ВСНХ, НКОП, Нижегородский снаряжательный завод ВСНХ, Нижегородский завод взрывчатых веществ им. Я.М. Свердлова ВСНХ, Краснознаменный завод № 80 им. Я.М. Свердлова НКБ, МСХМ, МОП, п/я 5, Завод им. Я.М. Свердлова НКГП РСФСР, ФГУП, ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Росбоеприпаса /ст. Растяпино Нижегородской ж/д (1927 г.);  г. Дзержинск «Знаменосец» (1943 г.)/ /606002  г. Дзержинск Нижегородской обл. ул. Свердлова, 4 тел. 39-53-02/) было предписано к 1.01.1938 г. создать мощности: по снаряжению снарядов - 24175 тыс. шт. в год, авиабомб - 74 тыс. шт. (в т.ч. ХАБ - 11 тыс. шт.); по производству ВВ: тротила - 35 тыс. т в год, тетрила - 400 т; олеума - 40 тыс. т, активированного угля - 6 тыс. т, химпоглотителя - 2200 т. Приказом № 0044 от 8/9.03.1937 г. заводу поручено закончить монтаж шнековой установки к 1.05.1937 г. (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Комбинат № 144 НКОП, НКБ /г. Сталино/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по снаряжению снарядов - 7 млн. шт. в год, авиабомб - 53 тыс. шт. Пр. № 147сс от 4.05.1938 г. вместо запроектированного пироцеха требовалось в 05.1938 г. выбрать площадку под строительство самостоятельного пиротехнического завода в районе строительства комбината. В 1938 г. начат выпуск продукции. К 1941 г. комбинат вышел на проектную мощность: снаряжение артснарядов: среднего калибра - 4,95 млн. шт. в год; авиабомб АО - 3 млн. шт., ФАБ и БРАБ - 792 тыс. шт.; суррогатные ВВ - 36 тыс.т. (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 комбинату (Комбинат № 179 НКОП, НКБ, п/я 155, завод «Сибкомбайн», «Сибтекстилыиашстрой», «Сибметаллстрой», завод «Сибсельмаш», ПО, ГУП «Машзавод ПО «Сибсельмаш» Росбоеприпаса, ОАО «Новосибирское ПО «Сибсельмаш» /630031  г. Новосибирск/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов: 76-мм снарядов - 2,5 млн. шт. в год; взрывателей - 2,5 млн. шт.

Приказом № 0222 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. 100 токарно- винторезных станков 161-А и спецмашин: для обжима оболочек ПЛ-25 - 100, для переобжима гильз - 40, для пробивки затравочных отверстий - 128, электроотжига - 12.

Приказом № 00146 от 2.07.1937 г. требовалось к 1.01.1938 г.: закончить постройку: отделений холодной обработки и кузнечно-прессового корпуса «С» (снарядного); корпуса «В-1» (взрыватели); корпуса «П» (патронного); корпуса № 5 инструментального цеха; начать строительство гильзового и металлопрокатного цехов; на площадке № 2 начать строительство цехов первого производства с вводом мощностей по снаряжению 500 млн. патронов в 1 квартале 1938 г. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № Юс провести обследование строительства комбината.

В составе комбината (1937 г.): корпус № 30 (термическое отделение и кузница), № 25 (ремонтно-механический цех); объекты: № 1- «С», 3- «П», 27- «В», 4- «Г», 2- литейный цех, 5- инструментальный, 30- кузнечно- термический, 21- лаборатория, 31- экспериментальный.

Приказом № 1 Юсс от 26.03.1938 г. комбинату выдано мобзадание по выпуску 12,7-мм патронов (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (ГС завод № 184 ИМ. Серго НКОП, НКБ, МОП, п/я 1, Паратский сталелитейный завод, Волжско-Ижорский металлургический завод, Завод им. Серго НКТП, МОП, ММ, ПО «Завод им. Серго» ММ, ГУЛ «Зеленодольское ПО «Завод им. Серго» Росбоеприпаса, ФГУП «Производственное объединение «Завод им. Серго» (ПОЗИС) /г. Паратск,  г. Зеленодольск/ /Татарстан 422546  г. Зеленодольск ул. Привокзальная, 4 тел. 53-664/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску орудийных гильз - 20 млн. шт. в год. Приказом НКОП № 0079 от 15.04.1937 г. заводу предписано с 15.05.1937 г. начать производство патронных гильз из неплакированного железа; изготовить опытную партию 45-мм железных гильз. Приказом № 275 от 4.08.1937 г. предписано ввести в эксплуатацию к 1.01.1938 г. металлургический цех в составе электролитейного, прокатного и вырубного отделений; пр. № 97сс от 19.03.1938 г. требовалось ввести 1-ю очередь металлургического цеха к 1.06.1938 г. По пр. № 254 от 29.06.1938 г. была создана комиссия для установления правильности выбора площадки и необходимости реконструкции завода.

Приказом № 0223 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. 205 станков и 10 спецмашин (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Богородский завод № 12 ВСНХ, Снаряжательный завод Егорова, Богородский снаряжательный завод ВСНХ, ГС завод № 12 НКОП, НКБ, ПГУ, МСМ, и/я 3, Электростальский машиностроительный завод, АООТ, ОАО «Машиностроительный завод» (МСЗ, «Элемаш») Росатома /ст. Электросталь Нижегородской ж/д (1927г.); г. Электросталь Московской обл. п/я 3 (1943г.)/ /144007 г. Электросталь Московской обл. ул. Победы, 16/ - /144001 г. Электросталь Московской обл. ул. Карла Маркса, 12 тел. 702-99-01/) предписано к 1.01.1938г. создать мощности: по снаряжению снарядов - 38,8 млн. шт. в год, авиабомб - 78 тыс. шт.; по производству химпоглотителя - 2200 т, противогазов - 28,8 млн. шт. Во исполнение постановления СНК № 334 от 26.02.1937г. приказом № 060 от 23.03.1937г. заводу предписано создать к 1.01.1938г. производство динафталита мощностью 3000 т в год. Мощность производства по снаряжению авиабомб перед эвакуацией- 792 тыс. шт. в год (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 50 ВСНХ, ГС завод № 50 им. М.В. Фрунзе НКТП, НКОП, НКБ, Пензенский трубочный завод ВСНХ, Пензенский велосипедный завод им. М.В. Фрунзе, п/я 25, Пензенский машиностроительный завод им. М.В. Фрунзе, ОАО «Завод им. М.В. Фрунзе» (ЗИФ) Росбоеприпаса / г. Пенза п/я 25 «Сталь» (1937-43 г.)/ /440039  г. Пенза ул. Ленина, 3 тел. 64-94-00/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов взрывателей - 32,5 млн. шт. в год (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Сергиевский завод № 11 ВСНХ, Троицкий снаряжательный завод ВСНХ, Троицкий завод сигнальных средств, Снаряжательный завод «Красная ракета» ВСНХ, ГС завод № 11 НКОП, НКБ, MOM, п/я 3, Краснозаводский химический завод (КХЗ), ФГУП «КХЗ» Росбоеприпаса /г. Троицк Московской обл.; г. Краснозаводск п/я 3 «Азот» (1943г.)/ /141321 г. Краснозаводск Сергиево-Посадского р-на Московской обл. пл. Рдултовского, 1 тел. 52-345/) предписано к 1.01.1938г. создать мощности: по выпуску капсюлей: винтовочных - 1000 млн. шт., воспламенителей - 40 млн. шт.; сигнальных пиропатронов - 8,5 млн. шт. (11982)

4 февраля 1937 г. приказом НКОП № 0025 Заводу № 3 им. тов. Володарского (Завод № 3ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ, MB, Симбирский патронный завод ГАУ, ВСНХ, Завод им. тов. Володарского ВСНХ, Ульяновский трубочно-взрывательный завод им. М.М. Володарского, Ульяновский патронный завод им. М.М. Володарского, п/я 19, Ульяновский машиностроительный завод (УМЗ) им. М.М. Володарского, ПО УМЗ, ФГУП «ПО «УМЗ», ОАО «УМЗ» /г. Симбирск, г. Ульяновск/ /432007 г. Ульяновск ул. Шоферов, 1 тел. 39-01-10) предписано к 1.01.1938г. создать мощности по выпуску патронов - 1550 млн. шт. в год. Приказом НКОП № 0079 от 15.04.1937г. заводу предписано с 15.05.1937г. начать производство патронных гильз из неплакированного железа. По пр. № 139с от 20.04.1938г. требовалось довести мощность по 12,7-мм патронам до 4 млн. шт. в квартал. Приказом № 0224 от 28.09.1937г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938г. станков: токарно- револьверного 132-Г - 50, для обточки броневого сердечника ООС - 163; а также 853 спецмашин, аппаратов и приборов (11982).

4 февраля 1937 г. заводу (Завод № 4 им. Всероссийского Старосты тов. Калинина ВСНХ, Ленинградский государственный завод № 4 ВСНХ, НКТП, Васильевское отделение Санкт-Петербургского Патронного завода, Петербургский трубочный завод, Петроградский государственный трубочный завод № 1 им. Всероссийского Старосты тов. Калинина ВСНХ, Ленинградский трубочный завод им... Калинина, ГС завод № 4 им. М.И. Калинина НКТП, НКОП, НКБ, МСХМ, МОП, п/я 18, п/я 672, Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени ленинградский государственный завод им. М.И. Калинина ММ, ПО «Завод им. М.И. Калинина» ММ, ГПО, ГУП «Завод им. М.И. Калинина» Росбоеприпаса, ФГУП «Завод им. М.И. Калинина» /г. Санкт-Петербург, г. Петроград, г. Ленинград; г. Казань; г. Ленинград/ /199155 г. Санкт-Петербург ул. Уральская, 1 тел. 350-87-04) приказом НКОП № 0025 предписано к 1.01.1938г. создать мощности по выпуску корпусов взрывателей - 11,5 млн. шт. в год. Мощность завода перед эвакуацией: производство взрывателей: ГВМЗ- 3 млн. шт. в год; РГМ- 4, 8 млн. шт.; АПУВ- 1,44 млн. шт.; К-6 - 2,82 млн. шт. Приказом № 0223 от 28.09.1937г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938г. 190 станков и 135 снаряжательных спецмашин СН-2 (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу № 5 «Краснознаменец» (Ленинградский государственный завод № 5 «Краснознаменец» НКТП, Охтинский пороховой завод, Охтинский завод пороховых и взрывчатых веществ ВСНХ, Центральный опытный завод (ЦОЗ) пороховых и взрывчатых веществ им. И.А. Авдеева ВСНХ, Завод им. Авдеева ВСНХ, ГС завод № 5 «Краснознаменец» НКОП, НКБ, МСХМ, п/я 1, ФГУП «НПП «Краснознаменец» Росбоепринаса /Пороховые, близ Ленинграда (1924г.); г. Ленинград, 30 (1927г.)/ /195043 г. Санкт-Петербург ул. Челябинская, 95 тел. (812) 527-60-57/) предписано к 1.01.1938г. создать мощности: по снаряжению снарядов - 3628 тыс. шт. в год; по выпуску капсюлей: винтовочных - 1000 млн. шт., воспламенителей - 16 млн. шт., детонаторов - 37 млн. шт.; сигнальных пиропатронов - 8,5 млн. шт. Приказом № 0044 от 8/9.03.1937г. заводу поручено обеспечить освоение шнековой мастерской снаряжение 76-мм снарядов; приказом № 108 от 17/19.05.1937г. - снарядить к 10.06.1937г. пробную партию 76-мм снарядов амматолом по методу Гельперина и Балашова. Для внедрения заливки ВВ в объекты минно-торпедного оружия по методу инженера Литяго по пр. № 37с от 4.02.1938г. было необходимо произвести реконструкцию и расширение минно-торпедной мастерской цеха № 1. Пр. № 123с от 5/7.04.1938г. требовалось развернуть на заводе валовое производство капсюлей к 82-мм миномету М-82 со сдачей во 2-м квартале 200 тыс. шт. Пр. № 415сс от 28/29.10.1938г. заводу поручено снарядить к 20.11.1938г. 3 удлиненных БЗО торпеды 45-36 и к 1.12.1938г. - 3 удлиненных БЗО торпеды 53-38. Производственная программа на 1938г. включала изготовление 50 тыс. 76-мм зажигательных снарядов.

С 1935г. завод - в ведении НКТП. В 1937г. передан в НКОП (в 02-08.1937г. - в ведении 4ГУ) и переименован в ГС завод № 5, приказом № 91 от 13.03.1937г. утвержден Устав завода. В 02.1939г. завод № 5 4ГУ НКОП передан в ведение 4ГУ НКБ.

С 08.1937г. на заводе действовало КБ-35, которому было поручено проектирование первой автоматической снаряжательной машины ГБ-1, монтаж и пуск ее на заводе.

В 1939г. завод снаряжал мины, запалы и капсюли. В 1940 г. впервые в СССР освоен выпуск смеси ТГА, огранизовано снаряжение ею боеприпасов. Перед войной выпускал 200 наименований изделий. Мощность завода (перед эвакуацией): капсюли: воспламенители: патронные - 400 млн. шт. в год, для трубок - 30 млн. шт.; детонаторы - 28 млн. шт.; детонирующий шнур - 3,6 млн. (11982)

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (ГС Ордена Ленина завод № 10 им. Ф.Э. Дзержинского НКОП, НКБ, ГС Завод им. Дзержинского НКТП, п/я 212, Пермский машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского, ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» («ЗиД») Росбоеприпаса /г. Пермь, г. Молотов, 5 п/я 212 «Станок» (1943г.)/ /614990 г. Пермь ул. Дзержинского, 1; ул. Дзержинского, 59; ул. Лесозаводская, 3 тел. 22-70-88) предписано к 1.01.1938г. создать мощности по выпуску корпусов взрывателей - 15,4 млн. шт. в год.

Приказом № 0223 от 28.09.1937г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938г. 700 станков.

В составе завода: цехи: № 10 (1937г.); (1943г.): основные: механический, термический, волочильный, кузнечно-прессовый, черного литья, цветного литья, станкостроительный; отделы: 2-й - мобилизационный. Количество оборудования- 3400 ед.

В годы войны- производство взрывателей для снарядов, мин, авиабомб.

Имелись цеха (2005г.): механические № 1, 2, 3, 21, 35, литейный № 28, гальванический, ремонтно- механический, металлургический; корпуса (2008г.): № 14, 58, 59.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004г. вошло в перечень стратегических предприятий.

В 2005г. - ФГУП. В 03.2006г. на заводе введено внешнее наблюдение, а с 30.10.2006г.- внешнее управление. В 2008г. предприятие являлось банкротом.

Имелись производства (2006г.): заготовительное, литейное, термическое, сварочное, механо-обрабатывающее, гальваническое, пластмасс и резинотехнических изделий, сборочное, инструментальное.

Площадь (1943г.): производственная- 42370 м2; вспомогательная- 9790 м2; прочая- 12252 м2.

Численность персонала (12.1941 г.)- 15649 чел., (2001 г.)- около 6000 чел.

Директор (-01-20.08.1937г.)- И.И. Петрашко, (03.1937г.)- Максимов, (20.08.1937-41 г.)- С.Я. Бодров, (04.1943г.)- Х.Я. Двинов. Начальник (-11.1943г.)- Х.Я. Двинов; и.о. (11.1943г.)- В.Я. Далингер; (1943г.-)- В.Я. Далингер. Гендиректор (05.2002-05г.)- В.И. Петенко. И.О. гендиректора (07.2003г.)- А.К. Дибижев. Арбитражный управляющий (2006г.)- Е.Н. Лысов. Внешний управляющий (30.10.2006г.-)- Е.Н. Лысов.

Зам. директора (5.02.1938г.-)- С.Д. Бадоев. Зам. гендиректора: по коммерции (2007г.)- А.В. Иванов; по финансам и экономике (2007г.)- Д.В. Ушаков; по сбыту (2007г.)- Л.Ю. Катаев. Помощник директора по найму и увольнению рабочей силы (-1.02.1937г.)- Н.Б. Суровцев, (1.02-15.12.1937г.)- В.Н. Коваленко (снят), (15.06.1938г.- )- Г.Г. Титов.

Директор: технический (2005г.)- А.К. Дибижев; исполнительный (2007г.)- Д.В. Бронников; по управлению персоналом и режиму (2003г.)- П.В. Грибанов.

Гл. инженер (05.1937г.)- В.Я. Долингер, (5.02.1938г.-)- С.Д. Бадоев, (2007г.)- А.К. Дибижев.

1-й зам. исполнительного директора (2007г.)- В. И. Кочетов.

Начальники цехов: № 10 (03.1937г.-)- Л.В. Хмара; № 28 (2005г.)- А.Н. Дементьев.

Начальники отделов: 2-го (04.1943г.)- Иванов; кадров (2005г.)- В.А. Тэвс.

Начальник 1-го отделения инструментального производства (2004г.)- В.М. Маракулин.

Производство: пароход «Екатеринбург» (1896); взрыватели: КТ-1, -3 (1937), КТМ-1 (-1937-43-), МГ-8, АВШ- 2, М-50Ш, 2МР, MP (1943); сепараторы: судовой НС-1 (1937), НСМ-1, -2, -3, ТС-20, маслоочистительный судовой СЦ, «Россия» (1965-), СЦ-0,5, -1,5, -3,0 (2007); станки: токарно-винторезные 1612А (1938), 1615А (1943), резьбо-нарезной РН-220, резьбо-накатной РНП-1, маркировочный МК-2, правильный ППС-2, затыловочный НЗ-1 (1943); автомат для обточки сердечников «Торное № 10» (1938); волочильные станы, волочильные барабаны ПВС (1943); мотопилы (-1938-43-), бензопилы «Урал-2Э, -44, -48, -70, -76», «Дружба-5Э, - 4МЭ» (-1958-2004-), «Тайга-245» (2007); мотокусторез МК-403 (2007); снегоочиститель СР-550 (2007); клин валочный КВГ-5; насосы центробежные ЦБН (I960-), ЦБН-4С «Нептун» (2007); медицинские приборы (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 42 им. Масленникова ВСНХ, Самарский трубочный завод им. тов. Масленникова ВСНХ, ГС завод № 42 НКОП, ГС Ордена Трудового Красного Знамени завод № 42 им. Масленникова НКБ, МСХМ, МОП, п/я 59, Государственное ПО «Завод им. Масленникова» (ЗИМ) Росбоеприпаса, ОАО «НПП «Завод им. Масленникова» / г. Самара,  г. Куйбышев 19 п/я 59 «Арматура» (1943 г.)/ /443068  г. Самара ул. Ново-Садовая, 106 тел. 35-30-13/)  предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов взрывателей - 11,75 млн. шт. в год. По пр. № 00213 от 26.09.1937 г. было необходимо построить при заводе цех трубочных (дымных) порохов мощностью 600 т в год с вводом в эксплуатацию 1.01.1939 г. В составе цеха предусмотреть мастерскую по изготовлению безгазовых составов для взрывателей. Приказом № 0223 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. 1020 станков (11982).

4 февраля 1937 г. заводу (Завод № 58 им. Клима Ворошилова НКТИ, НКОП, НКБ, HKB, МСХМ, о/я 551, Завод радиотехнической аппаратуры (ЗРТА) / г. Москва п/я 551 «Дробь» (1943 г.)/ /129626  г. Москва пр. Мира, 102/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску патронов - 500 млн. шт. в год. По пр. № 00283 от 26.12.1937 г. требовалось монтаж цеха винтовочных гильз прекратить, оборудование передать заводу № 46 (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 67 ИМ. С.К. Тимошенко НКТП, Мастерские тяжелой и осадной артиллерии («Мастяжарт») ГАУ, Московский ремонтно-артиллерийский завод ВСНХ, Завод «Мастяжарт» ВСНХ, ГС завод № 67 НКОП, НКБ, МСХМ. /г. Москва ул. Вельяминовская, 34/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов авиабомб: ФАБ-500 - 3000 шт. в год, ФАБ-1000 - 1325 шт., ФАБ-2000 - 425 шт., ФАБ-200 - 400 шт. Пр. № 147сс от 4.05.1938 г. требовалось разработать мероприятия по реконструкции к 1.10.1939 г. завода на производство 200 тыс. авиабомб, отнеся ее к первоочередным стройкам; для этого с завода снят и предан в НКМ выпуск котлов и душевых установок. Мощность завода перед эвакуацией: ФАБ-100 - 140 тыс. шт. в год; ФАБ- 250 - 60 тыс. шт.; ФАБ-2000 - 240 шт.; ХАБ-200 - 24 тыс. шт. (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (ГС завод № 72 НКОП, НКБ, п/.1 /г. Верхняя Тура п/я 1 «Роликоподшипник» (1943 г.)/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов снарядов: 152-мм 600 тыс. шт. в год; 180-мм - 12 тыс. шт.

В 02.1937 г. завод № 72 - в ведении 4ГУ НКОП. Приказом НКОП № 91 от 13.03.1937 г. утвержден Устав ГС завода № 72, по пр. № 0180 от 15.08.1937 г. передан в новое 13ГУ. В 02.1939 г. завод № 72 13ГУ НКОП передан в ведение 13ГУ НКБ. В 12.1942-09.1944 г. - в ведении 4ГУ НКБ. Имел обозначение «п/я 1» (1943 г.).

Осенью 1941 г. на площадку завода эвакуирована из Сталино часть завода № 73 НКБ (производство 152-мм снарядов, 427 ед. оборудования, 300 чел.), к 25.12.1941 г. прибыло 189 ед., часть оборудования смонтирована и введена в строй, к 30.01.1942 г. восстановлено производство мощностью 380 тыс. шт. в год.

В составе завода основные цехи (1943 г.): механические, кузнечно-прессовый, термический, черного литья, цветного литья. Количество оборудования- 1242 ед.

17.08.1944 г. вышло распоряжение ГКО № 6399 о мерах по оказанию единовременной помощи заводу № 72 НКБ, пострадавшему от стихийного бедствия.

Площадь (1943 г.): производственная- 33974 м2; вспомогательная- 14000 м2.

Численность персонала (12.1942 г.)- 6403 чел.

Директор (8.03.1938 г.-)- В.М. Антропов, (-04-11.1943 г.-)- А. Сухих.

Гл. инженер (-16.05.1937 г.)- В.В. Лимонов, (16.05.1937-7.09.1938 г.)- М.А. Лапин, (7.09.1938 г.-)-  Г.Д. Тырышкин, (04.1943 г.)- В. Мартынов.

Начальники отделов: 2-го (04.1943 г.)- Л. Просеков.

Производство: снаряды: 76-мм, 152-мм, 180-мм; мины 82-мм (1943) (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (ГС завод № 73 им. Коваля НКОП, НКБ /г. Сталино/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов снарядов: 76-мм - 3,1; 152-мм - 1 млн. шт. в год. Мощность завода перед эвакуацией: корпуса: снарядов 76-мм - 1,5 млн. шт. в год, 152-мм - 2,2 млн. шт.; ФАБ-100 - 200 тыс. шт.

Приказом № 0222 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. станков: токарно- операционный ПТ-1 - 135, для отрезки прибыли - 25.

В соответствии с пост. ГКО № 717 от 27.09.1941 г. завод № 73 4ГУ 1-18.10.1941 г. эвакуирован и выбыл из числа действующих: производство 76-мм и 152-мм снарядов (320 ед. оборудования, 551 чел.) - в Нижний Тагил на завод № 63; производство 76-мм снарядов, ФАБ-100, инструментальный и ремонтный цеха (736 ед. оборудования, 1400 чел.) - в Челябинск на завод № 78; производство 152-мм снарядов (427 ед. оборудования, 477 чел.) - в В. Туру на завод № 72.

В 1943 г. начато восстановление завода на прежнем месте в Сталино. По приказу НКБ № 903с от 22.09.1943 г. заводу присвоен № 110.

Численность персонала (1938 г.)- 7130 чел. (рабочих), (1939 г.)- 7254 чел. (рабочих), (1940 г.)- 8079 чел. (рабочих), (09.1941 г.)- 9600 чел.132

Директор (-01-22.11.1937 г.)- К.А. Фрондт (снят); и.о. (11.1937 г.)- Мендельбаум; (29.11.1937-2.02.1938 г.)-  Г.Д. Тырышкин, (9.04.1938 г.-)- М.Д. Горшунов.

Зам. директора (06.1937 г.)- С.А. Кушпель.

Гл. инженер (-01-06.1937 г.-> С.А. Кушпель, (19.07.1938 г.-)- Ф.Ф. Кучеренко.

Зам. гл. инженера (01.1937 г.)- Н.А. Сперанский.

Производство: цилиндры авиационного мотора М-22 (1937) (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (ГС завод № 77 им. Карла Либкнехта НКОП, НКБ, МСХМ, MOM, Завод «Новый Парвиайнен», Государственный механический завод им. Карла Либкнехта ВСНХ, НКТП, Ленинградский завод им. Крла Либкнехта, А-1210, ФГУП «Ленинградский механический завод им. Карла Либкнехта» Росбоеприпаса, ФАП / г. Санкт-Петербург,  г. Петроград,  г. Ленинград;  г. Москва/ /194044  г. Санкт-Петербург ул. Чугунная, 14 тел. 542-04-49/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов снарядов: 76-мм - 400 тыс. шт. в год; 120-мм - 1 млн. шт. Пр. № 95с от 16.03.1938 г. заводу поручено изготовить: к 25.03.1938 г. партию в 300 шт. опытных 122-мм химических снарядов СОВ; к 1.12.1938 г. - серийную партию в 2500 шт. этих снарядов. Перед войной велось производство 76-мм бронебойных снарядов.

Приказом № 0222 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. 60 резьбо- шлифовальных станков РШ.

4 февраля 1937 г. заводу (ГС завод № 176 НКОП, НКБ, Приокского СНХ, «Тульские меднопрокатные и патронные заводы», Тульский патронный завод (ТПЗ) ВСНХ, НКТП, Тульский патронный завод № 10 НКТП, Завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова, ФГУП «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова» Росбоеприпаса /г. Тула мест. Чулково (1926 г.);  г. Тула п/о 14 «Штамп» (1943 г.)/ /300004  г. Тула Веневское ш., 4 тел. 46-52-32/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску патронов - 1400 млн. шт. в год; орудийных гильз - 15 млн. шт. Пр. № 97сс от 19.03.1938 г. заводу предписано освоить выпуск железных гильз в количестве: 76-мм - 200 тыс. шт. в год, 122-мм - 100 тыс. шт.; заводу выделено 10 молодых специалистов. Этим же приказом требовалось довести в 1938 г. мошнось завода: по гильзам: 45-мм - 3100 тыс., 76-мм - 5600 тыс., 122-мм - 1685 тыс., 100-мм - 85 тыс., 102-мм - 50 тыс., 152-мм - 1380 тыс., 107-мм - 1 млн., железных 76-мм - 2100 тыс. (всего - 15 млн.); металлургического производства: латунного проката - 55300 т, томпака - 2920 т, гильзовой патронной латуни - 300 т, гильзового биметалла - 16 тыс. т. Мощность производства перед эвакуацией: гильзы для пушек: 76-мм полевой - 600 тыс. шт. в год, горной -1,2 млн. шт.,

зенитной - 4,9 млн. шт.; 85-мм зенитной - 6,9 млн. шт.; 100-102-мм - 120 тыс. шт.; 107-мм - 300 тыс. шт.; 122-мм

А-19 - 1,44 млн. шт.; 152-мм Канэ - 50 тыс. шт.

Приказом № 0224 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. 362 спецмашин, аппаратов и приборов.

По пр. № 00252 от 28.11.1937 г. при заводе образовано Бюро опытных работ по железным гильзам.

Пр. № 97сс от 19.03.1938 г. требовалось к 1.05.1938 г. разработать проект модернизации завода (ГСГШ-4) (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 187 НКОП, НКБ, завод «Новая Тула» НКТП, Тульский комбайновый завод (ТуКЗ), ОАО «ТуКЗ» /300004  г. Тула Щегловская засека, 31/) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов: 20-мм снарядов - 20 млн. шт. в год; взрывателей - 15 млн. шт.; орудийных гильз - 40 млн. шт. Пр. № 97сс от 19.03.1938 г. заводу определена производственная программа на 1938 г.: латунных гильз: 20-мм - 400 тыс., 76-мм полевых - 1 млн., 76-мм зенитных - 700 тыс., 122-мм гаубичных - 400 тыс.; железных: 76-мм - 500 тыс., 122-мм - 100 тыс.; заводу выделено 15 молодых специалистов. Этим же приказом требовалось довести годовую мощость по железньм гильзам: 76-мм - 23 млн., 122-мм - 12 млн.; звеньев для ШКАС - 940 млн., выстрелов для ШВАК - 20 млн., взрывателей КТМ 10 млн.

«В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № Юс провести обследование строительства завода. Пр. № 97сс от 19.03.1938 г. требовалось к 1.05.1938 г. разработать проект модернизации завода (ГСПИ-4). Пост, правительства № 1380/к от 2.04.1938 г. был установлен срок окончания проектирования завода- 1.08.1938 г., пр. №273 от 20.07.1938 г. он изменен на 1.09.1938 г.

Освоено производство 37-мм минометов.126 Во исполнение постановления СТО № 21сс от 17.02.1937 г. приказом № 0042 от 7.03.1937 г. заводу поручено обеспечить выпуск патронных звеньев для ШКАС и ПВ-1; приказом № 0073 от 11.04.1937 г. - организовать производство звеньев для пушки ШВАК с выпуском в 1937 г. 500 тыс. шт.

Приказом № 0223 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. 2840 токарных станков МТ-1 и 82 спецмашин.

По пр. № 00252 от 28.11.1937 г. было необходимо к 1.02.1938 г. организовать при заводе КБ по орудийным гильзам.

Мощность производства (перед эвакуацией): орудийные гильзы: 20-мм - 66 млн. шт. в год; 57-мм - 3,68 млн. шт.; 76-мм - 6,4 млн. шт.; 152-мм - 4,4 млн. шт.; корпуса снарядов: 20-мм - 6 млн.; 23-мм - 6 млн. шт.; взрывателей К-6 - 12 млн. шт. (11982).

4 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0025 заводу (Завод № 239 НКОП, НКСП, Завод «Парострой» им. Лихачева НКОП, Петропавловский машиностроительный завод им. В.В. Куйбышева, ОАО «Завод ЗИК СТО» /г. Москва «Парострой» (1937 г.); Казахстан  г. Петропавловск Северо-Казахстанской обл./) предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов мин: обр. 1926 г. - 10 тыс. шт. в год; МАВ-2 - 2 тыс. шт.; бомб противолодочных - 5 тыс. шт. Приказом № 195 от 29.05.1937 г. заводу поручено серийное производство котлов малой мощности конструкции Шухова- Берлина, разработанной на заводе.

В 1937 г. строился котельно-сборочный цех. В 1939 г. в цехе № 6 изготовлялись опытные образцы мин, тралов, параванов и противолодочных средств борьбы.

По пр. № 00244 от 16.11.1937 г. при заводе организовано особое КБ А.Е. Майзеля в ведении 17ГУ. Заводу передано оборудование бывшего ОКБ-3 ВОТИ.

Производственная программа на 1938 г.: мины обр. 1926 г. - 2200 шт. (сделано 1880), глубинные бомбы - 2100 шт. (2200).

Приказом № 392сс от 7.10.1938 г. завод определен головным по производству мин обр. 1926 г. и глубинных бомб. Этим же приказом было предписано создать на заводе как опытовом по минно-тральному вооружению до 1.05.1939 г. КБ по проектированию и разработке новых образцов, построить лабораторный корпус.

Имел филиал в  г. Петропавловске (Казахстан).

В 1941 г. завод № 239 эвакуирован в Петропавловск. В Петропавловск были также эвакуированы: часть заводов № 189 и № 194 НКСП; завод № 375 НКСП; часть феодосийского филиала завода № 181.

На его месте в соответствии с распоряжением СНК СССР от 23.05.1942 г. образован завод № 709 НКСП.61

Во второй половине 1942 г. на базе завода № 239 воссоздано ЦКБ-36 НКСП.

Производство: (2004 г.) противокорабельные мины.

Директор (-05.1937-09.1938 г.-)- В.Н. Казаков.

Начальник строительства (1937 г.)- Тагац. Зам. директора (9.05.1938 г.->  Г.М. Лебедский.

Технический директор (05.1937 г.)- Снешко.

Гл. инженер (9.05.1938 г.-)-  Г.М. Лебедский.139

Производство: мины: ПЛТ-З (1943), противокорабельные МПТК-2, «Лангуст-Щука», «Кречет» (11982).

4 февраля 1937 года вышел Приказ по НКОП № 024:

Кроме тех заводов, которые уже имеют номерные обозначения, следующим заводам также присвоить номерные обозначения и именовать их:

Завод “Пирометр” – завод 218 НКОП

Завод “Метприбор” – завод 224 НКОП

Завод “Тизприбор” – завод 230 НКОП (5583, 51).

4 февраля 1937 года вышел Приказ по НКОП № 0025

Мощность заводов 4 Гл. управления НКОП на 1 января 1938 года:

Корпуса: заводы 61, 62, 63, 65, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 187, 79, 179

Корпуса взрыват.: заводы 4, 10, 42, 50, 187, 65, 179

Снаряжение снарядов: заводы 5, 12, 15, 55, 80, 144

Снаряжение авиабомб: заводы 12, 55, 80, 144

Взрывчатые вещества: заводы 15, 80

Средства химзащиты: заводы 80, 12

Патроны: заводы 3, 17, 46, 60, 176, 58, 179

Орудийные гильзы: заводы 176, 184, 187

Средства воспламенения: заводы 5, 11, 15, 53

Корпуса авиабомб: завод 67

Мин: завод “Парострой”

Пиротехнические изделия: заводы: 11, 5 (5586, 1-9).

4 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 024. О присвоении номерных обозначений заводам «Пирометр», «Метприбор» и «Тизприбор». (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 50-51) (15244).

4 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 025. О создании производственных мощностей по заводам 4-го ГУ НКОП СССР к 1 января 1938 г. Приложение № 1: ведомость мощностей по видам вооружений. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 65. Л. 1-9) (15244).

4 февраля 1937 г.

Проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о приглашении в СССР изобретателя дизелей для подводных лодок, представленный А.П. Розенголъцем

4 февраля 1937 г.

Секретно

Экз. № 1

Поручить Наркомвнешторгу через Карпа предложить изобретателю дизелей для подводных лодок (согласно предложению, переданному нам через Карпа) приехать в Союз для уточнения Союздизелем в Москве всех технических вопросов по дизелю с этим изобретателем.

Расходы по поездке изобретателя в Москву оплатить Наркомвнешторгу.

О результатах переговоров Наркомтяжпрома и Наркомвнешторга с изобретателем доложить ЦК.

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 344. Л. 161. Подлинник, завизированный А.П. Розенголъцем (21234).

К 4 февраля 1937 г. несмотря на приказы, в корпусе 400 не был запущен ни один станок. Требовалось срочно изготовить 1610 единиц оснастки, а также 3175 наименований специнструмента. К концу полугодия сдали 46 000 м2 производственных площадей, но в стадии строительства находились еще 38 000 м2. В корпусе успели смонтировать 255 станков (из 314), но запустили только 150 из них; в то же время предстояло получить еще около 900 станков. В таком виде производство досталось присланному из ЦИАМ новому руководству - вновь назначенному начальником дизельного отдела 400 Т.П. Чупахину и заместителю главного инженера отдела 400 М.П. Поддубному. Им необходимо было проявить максимум организаторских способностей для налаживания производства, занимаясь при этом и не менее безотлагательной задачей по доводке мотора, все еще не удовлетворявшего ни требуемым параметрам, ни условиям массового выпуска. Для этого специалисты ЦИАМ имели должный опыт: Т.П. Чупахин, несмотря на молодой возраст, уже поработал инженером по монтажу и производству авиадизеля АН-1, в успешной доводке которого участвовал и М.П. Поддубный. Незаменимой стала также привнесенная ими определенная культура авиационного моторостроения, полностью использованная при доводке В-2 (такое обозначение с середины 1937 г. получил БД-2). Работы начались с главного - обеспечения нормального рабочего процесса двигателя с требуемыми показателями, что явилось самым узким местом. Несмотря на достигнутую устойчивую работу, В-2 продолжал страдать повышенным расходом топлива и масла, а также сильно дымил. Для устранения этих дефектов была применена своеобразная методика, позволявшая "технологическими способами" одновременно решать и производственные проблемы. Решением этих проблем занялись в лабораториях Украинского института авиадвигателестроения (как видим, авиационное влияние оказалось существенным в судьбе будущего самого массового советского двигателя), в сентябре 1937 г. включенного в состав завода в качестве его "внутреннего" НИИ-466 (затем НИИ-1600). Коллектив НИИ тут же получил опытный отсек дизеля и начал его доводку, попутно занимаясь ремонтом, испытаниями узлов и перспективными разработками. Одним из существенных новшеств стало тщательное выполнение радиусов, фасок и повышение точности изготовления деталей. На эти "мелочи" раньше не обращалось внимания, что в итоге приводило к появлению мест концентрации напряжений и повышенного износа (9023).

4 февраля 1937 г. вышел ПРИКАЗ АБТУ О НЕДОСТОЙНОМ ПОСТУПКЕ ВОЕНПРЕДА №37

г. Москва

1. В октябре месяце 1936 г. старшим военпредом на заводе ГАРЗ № 3 военным инженером 2 ранга т. Петроченко через отдел фондового имущества ЛВО была приобретена за 1000 рублей, из числа выбракованных машин, легковая машина Форд-А образца 1928 г.

Для производства ремонта приобретенной машины т. Петроченко требовалось 5500 руб. Не имея таких денег, т. Петроченко вместо того, чтобы обратиться с ходатайством о производстве ремонта машины ко мне и вообще поставить меня в известность о приобретении им машины и необходимости производства ремонта, не нашел ничего лучшего, как действовать через начальника отделения АБТВ ЛВО интенданта 2 ранга т. Дементьева и через него незаконно получил наряд на капитальный ремонт машины и пытался произвести ремонт своей собственной машины за счет государственных средств.

2. В апреле месяце 1936 г. т. Петроченко в одном из расформировываемых совхозов была арендована в рассрочку на 10 лет дача, состоящая из 2-х комнат и террасы за 2700 руб. По оформлении приобретаемой дачи сделка была заключена от имени старшего военпреда АБТУ, а не как от частного лица т. Петроченко, поскольку деньги выплачивались им из своих средств. Таким образом, т. Петроченко без ведома командования АБТУ произвел от имени военного представителя АБТУ незаконную аренду дачи, т.е. использовал свое служебное положение для личных целей.

За недостойное поведение т. Петроченко, как командира Рабоче-крестьянской Красной Армии и старшего военпреда АБТУ (находящегося на таком заводе, где должен быть особенно щепетильным в отношении себя, тем более в части, касающейся ремонта и оборудования своей собственной машины), выразившиеся в незаконном получении наряда на ремонт собственной машины, а также в незаконном приобретении от имени военного представителя АБТУ дачи, заслуживает самого стро-г то дисциплинарного взыскания, вплоть до снятия его с занимаемой должности.

Принимая во внимание, что т. Петроченко за всю 19-летнюю службу в рядах РККА не имел дисциплинарных взысканий и по окончании академии с 1935 г. во время работы на ГАРЗе № 3 в качестве старшего военпреда выполнял порученную ему работу по занимаемой должности хорошо, а так же фактически наряд на ремонт не был использован, ограничиваюсь по отношению к старшему военпреду на ГАРЗе № 3 военному инженеру 3 ранга т. Петроченко арестом на 3 суток, с содержани-, ем на гарнизонной гауптвахте.

Предупреждаю т. Петроченко — в случае повторения им в дальнейшем аналогичных поступков будут приняты меры, вплоть до отстранения от должности. Приказ разослать всем районным инженерам и военным представителям АБТУ.

ВРИД начальника Автобронетанкового управления комдив Ольшанский

РГВА. Ф. 31811. Оп. 4.Д. 10. Л. 47-48. Подлинник (11210).

4 февраля 1937 г. «водяным саням» (или «арктическому глиссеру») Курчевского приказом по ГУСМП присвоили название «Севморпуть-2», или С-2. Аппарат имел текстолитовый корпус и оснащался аэродинамическим рулем. Силовую установку практически без изменений заимствовали у аэросаней НКЛ-6 (позднее – НКЛ-16-37), также строившихся Глиссерным заводом. Первый С-2 получил двигатель М-11, который в дальнейшем предполагалось заменить на МГ-11.

По окончании зимних испытаний С-2 на основании приказа по ГСМП, подписанного заместителем начальника Главного управления Севморпути Н.М. Янсоном, предполагалось отремонтировать глиссер и дооборудовать его радиостанцией, а также за счет отдела изобретений Главсевморпути организовать постройку еще двух опытных аппаратов такого же типа.

Пункт №6 приказа предписывал Управлению полярной авиации (УПА) обеспечить приемку моторов, запасных частей к ним для «арктических глиссеров», а также снабжение горючим и смазочным на основе согласованной заявки баз. Начальник УПА М.И. Шевелев 2 февраля оставил на приказе визу: «С п. 6 согласен. Вообще же считаю, что до постройки следующих саней надо убедиться в полной пригодности первых» (12690).

Авиапромышленность:

5 февраля 1937 состоялся первый полет штурмовика П.Д.Грушина Тандем-МАИ (2668).

5 февраля в 1937 году первый полет штурмовика П.Д.Грушина "Тандем-МАИ" («МАИ-3»), выполненного по схеме моноплан-тандем (15031).

Другие оборонные отрасли:

5 февраля 1937 г. Из выступления С. Орджоникидзе на совещании начальников главных управлений тяжелой промышленности. — Об отношении к кадрам в связи с антитроцкистскими процессами¹*

...²* По-моему, нужно сделать так: сегодня же решить всем начальникам главков, их заместителям, лучшим их работникам, которые способны на что-либо оперативное, по заводам пойти, подбодрить директора, он сейчас в каком состоянии? Мне передавал т. Васильковский, будто бы Альперович ему говорил такую штуку, что на некоторых заводах сейчас директора в связи с процессом мерзавцев чувствуют себя так, что их атакуют, будто бы они преступники, и что все они должны отвечать за Пятакова и других³*.

Ничего подобного, им нужно прямо сказать: они не преступники, они — кадры наши. Преступников поймали, расстреляли. Преступников, которые будут, опять поймают. Расстреляем всю сволочь, которая найдется. Не о них речь, а об огромной массе кадров, прекрасных кадров, нами выращенных, хороших кадрах. Вот это им и нужно прямо сказать. Нужно не становиться в сторону от того, что на заводах идет клокотание среди рабочих...⁴*, направить [силы] на подъем производительности труда и упорядочение дела на заводах.

Ничего не вынесли мы из этого процесса. Вот сидите вы тут, начальники главков. Как будто вы должны были бы меня засыпать предложениями, что это требуется по такой-то отрасли. Ничего от вас не было, каждый считает, что это его не касается — только потому не касается, что не порылись, как следует. Вы думаете, что если я имел первого заместителя, человека вроде Пятакова, который в промышленности работал полтора десятка лет, имел огромные связи со всеми людьми, что этот человек не мог подбросить нам 1-2 людей? Конечно, мог и подбросил. Некоторых нашли, других не нашли. Вы же слышали о методах борьбы, которую они вели. Кто-либо поставил вопрос, чтобы проверить у себя главке, как у него дело обстоит? Ни один даже не ставил и мимо даже не проходил. Как же вы хотите [дело] делать? И сейчас, имейте в виду, при этих затруднениях — будут хныкать и ничего не делать.

Вы думаете, что вредитель тот, кто ходит с револьвером в кармане и ждет, чтобы кого-нибудь застрелить? Ничего подобного. Кто-либо мог себе представить, что Пятаков может быть вредителем? А он оказался вредителем, и еще, краснобай, рассказывал, как он [это] делал. Все это надо учесть, а вы ничего этого не делаете. Вы заметили, несчастного Тодорского, когда этот мерзавец назвал его там, вышибли из партии, а ЦК меня вздул за это как следует: как смели исключить из партии! Смотрите, насколько ЦК нашей партии дорожит каждым работником. Где, в какой стране вы нашли бы это? Человек, который приговорен к расстрелу, казалось бы, чего же ему людей называть? Он в последнюю минуту называет Тодорского. С какой стати он будет врать? Возьми, посади. ЦК не только не пошел на это, а даже сделал выговор партийной организации, что из партии исключили человека. Видите, с каким вниманием он относится к любому человеку. Это тем более обязывает нас к этому вопросу подойти как следует. А что вы делаете? Ни черта не делаете в буквальном смысле этого слова.

У Борисова Глебов орудовал. Рассмотрели ли вы, что там делается? Представили мне, что вы там нашли? Как исправить эти безобразия, которые там имеются? Ни черта не сделали.

(Борисов: Я секретную записку подал насчет обороны.)

Ты послал мне только просьбу, наверное, попросил денег больше. О чем ты просил?

(Борисов: Что надо решить целый ряд вопросов, которые еще не разрешены и находятся в тупике.)

Чепуху говоришь. Ты должен был сделать так. Не вообще [говорить] о всей промышленности, а надо было взять Ростсельмаш, проверить все до конца и сказать: «Вот, т. Орджоникидзе, в таком-то месте этот мерзавец наделал то-то», как надо это излечить, а в таком-то месте — так надо сделать.

(Борисов: Это там сейчас проводится, там находится т. Карташов.)

Что там находится т. Карташов, я знаю. Я говорю о том, как спокойно вы все относитесь к этому вопросу. Вы будете это отрицать? Тогда вы будете врать на себя — и только. Об этом я и говорю. Подумайте только, как можно говорить о том, [что] человек выполняет январскую программу на 50% и говорит о сверхприбылях? Как можно слушать эту трепотню начальника главка, который видит, что у него программа январская выполнена на 50%, а он говорит о том, что какие-то сверхприбыли прошлого года, которые пока никем не утверждены, у него их отнимают, и больше он ничего не видит. Я после того, как этот документ в 2 часа ночи прочел, до 5 часов не мог уснуть, а у вас совести нет, говорите о сверхприбылях! Как можно так относиться к делу? Извольте, пожалуйста, завтра же повесить крупные замки на ваших главках, никому они не нужны в таком виде, как вы ведете работу. Зря электроэнергию тратите, когда сидите там, никому такая работа не нужна. Поезжайте на заводы, помогите директорам, помогите через партийные организации, профессиональные организации. Что надо сообщите, чем мы должны помочь. А т. Бабаеву (надо на таком совещании присутствовать, а не ждать, пока особую делегацию пошлют) вместе с Генкиным сесть и пересмотреть, сколько мы перевозим, кому что нужно в первую очередь подавать, а не вообще заниматься перевозкой. Вот для чего мы вас собрали сегодня.

И дальше, товарищи, тот вопрос, который я поднял сейчас. 20 числа будет пленум ЦК нашей партии, там стоит вопрос об итогах и уроках этой пакостной штуки⁵*. От НКТП я являюсь докладчиком. Что, я должен один отвечать за всех вас? На заводах вредительство идет — Орджоникидзе виноват — больше никто. А вы даете мне материал, как вы ликвидируете вредительство, какие мероприятия принимаете? Ни черта не даете. Вы сваливаете на химию, на уголь, пускай они отдуваются, нас это не касается. Нет, товарищи, переройте все, у нас наверняка имеются всюду большие или маленькие ячейки, которые пакостили. Вот у Баринова свалилось несколько вышек, а найдется мерзавец — еще несколько вышек свалит сам и скажет: буран свалил. Пойдите, разберитесь.

Очень интересный вопрос, он мне голову сверлит: как же это могло случиться? Мы с вами работаем столько лет, работали не так уж плохо, результаты неплохие, даже пятилетку в четыре года выполнили. Как могло случиться, что Пятаков сидел у нас и никто не заметил ни черта? Вы мне скажете: «Он был твой заместитель, ты не заметил, а мы причем здесь?» Это неправильно. Если бы это сказал на Кемерово рабочий, он был бы прав, но если вы скажете — неправильно..., потому что многие из вас с ним работали больше лет, чем со мной, и многие из вас с нескрываемой симпатией относились к нему. Это не упрек, а это потому, что работал человек, как будто — помогал. Ведь было так! Почему это произошло, неужели мы так ослепли, что это произошло?

Этот вопрос надо же поставить себе. Если нас не тянут в суд, мы сами себя должны тянуть к своему суду, к своей совести и поставить вопрос: как это могло случиться? Потому что мы, очевидно, недостаточно смотрели за тем, что делалось вокруг нас. Очевидно потому, что многие из нас на фоне этих успехов успокоились. И что же тут? Авария случилась на шахте, угробили 10-12 человек. Ну, угробили — неполадки технические.

А вы помните, многие из вас — старые большевики, старые революционеры, даже г... дума, когда в этом Донбассе была одна авария, несколько человек погибло, сколько шуму было поднято, даже в черносотенной государственной думе! А у нас сейчас погибло 20 человек, этих людей вытаскивают из шахты, кладут в гробы, хоронят и пишут: «настроение рабочих приподнятое, все спустились в шахты и работают».

Это говорит о том, что души нет. Если 10 человек погибло или 1 человек погиб, все должно переворачиваться внутри человека, это все-таки не чужие люди, это наши братья, а есть ли это у нас? Нет, притупилось. Это есть та ржавчина, которая начинает заливать нас. Это очень опасная ржавчина, это явный признак бюрократизма, когда сановник или чиновник чувствует себя настолько оторванным от масс. Это не значит, что вы не бываете на собраниях, можно быть на собраниях и быть оторванным, не жить жизнью масс.

На Воскресенском химкомбинате задавило несколько человек, даже на это не указали. Вот какие вещи у нас бывают. Почему? Потому что не доискивались. Было недавно сообщение, что 8 человек похоронили под обвалом, даже не могли трупов достать. Почему, как это произошло — надо доискаться. При царе, когда бывали аварии, сколько шуму и скандала поднимали, а теперь наши ребята считают это в порядке вещей! Мы тогда поднимали этот шум, а когда мы у власти, мы не заботимся...

Все эти вопросы нужно поставить. Тот начальник главка, который не сможет [их] поставить, не сможет возглавить это движение, вылетит как пробка, и ничто его не удержит на своем месте, вылетит с позором! А что мы делаем — ни черта. Телеграммы получаете, что — заносы. Пересылаете мне. Это есть руководство? Столько-то вышек свалило — ну и свалило. Я себя ловлю, получаю из главка сообщение: столько-то человек засыпало, посылаю в СНК: вот, мол, какое сообщение. А когда случится один факт, надо поднять весь Донбасс, чтобы [это] не повторялось. А то привыкли уже — 12 человек убило, никто за это не отвечает. Но что же делать? Еще убьет. Эти вопросы становятся, и на них нужно обратить внимание.

Эти проклятые Пятаков, Ратайчак и т. д., они нам напакостили много, но своим провалом⁶*. То, что их поймали, посадили и заставили рассказать все, что было, это должно раскрыть глаза. Можно сказать так: «мы не могли угадать, никто не мог угадать, почему на нас сваливаете?» Но сейчас нам надо на это отвечать. Вот над чем надо будет очень серьезно призадуматься. Очевидно, мы вступаем в такой период, когда вновь надо перестраивать наши ряды, наше руководство. По-новому нужно, очевидно, руководить. Черт дери, пока нет встряски, начинаем ржаветь.

Насчет программы. Как же можно иметь такое выполнение по январской программе и говорить о сверхприбылях прошлого года? Это, говорит, имело влияние на настроение. Какое влияние? На какие настроения? Этот Людиновский завод ничего не получает прибыли, а почему 50% программы выполняет?

(Петровский: Я говорил — листа нет.)

Лист сам не придет туда, лист сам никогда не ходил, и в советских условиях, когда лист дефицитный, он сам не будет ходить. Эти вопросы нужно поставить.

Я не согласен с тем, что у нас так плохо обстоит [дело] с металлом, что 50% программы должно быть выполнено по машиностроению. Как ни говорите, а по прокату мы месячную программу выполнили на 91,7%. Почему же 50% программы по машиностроению должно быть? А куда же делся металл, который перешел с прошлого года? Вы скажете — не подвезли. Я очень боюсь, что теперь вы будете все объяснять этим неподвозом. Вы хорошо знаете наших людей: им только дайте объективные причины и они полезут на печку, и заснут, и будут храпеть во всю ивановскую. Как же так, 91,7% имеем проката и 50% по машиностроению? Нужно сейчас Генкину и Плановому сектору вместе с Бабаевым засесть и пересмотреть, какой металл какому заводу нужно дать. Не так, как у нас: имеется столько-то тысяч тонн, и получишь сейчас же эти тысячи тонн. Очевидно, надо пересмотреть. Мне Генкин говорил, что у Борисова по комбайнам чего-то не хватает, у него много заготовлено, но чего-то не хватает. Нужно покрыть это скорее, и таким образом мы вылезем из положения. Никаких оснований для какого-либо серьезного провала нет. Какой провал? Что за чепуха? Я помню, когда мы в 1933 г. имели такое положение: ахнули сильные морозы, и мы упали до 7 тыс. т чугуна, а теперь 3-4 м снега выпало, и все-таки имеем 30 тыс. т чугуна и 33 тыс. т проката.

А давно ли мы имеем больше 33 тыс. т проката в сутки? Ерунда, надо только как следует засучить рукава и помочь людям. Когда вы подойдете к директорам и поможете им, они и уважать вас станут больше, и считаться больше будут, а только ругать — из этого толка не будет. Он предоставлен сам себе, ему не подвозят, его дубасят партийные организации в связи с этим процессом. Нужно подойти к ним, с рабочими поговорить, с директорами поговорить, помочь, подбодрить, сказать, что это вопрос десяти дней — одного месяца, больше не может быть. Не может быть, чтобы весь март были метели. Пускай в марте будут метели, но не будут весной и летом метели. Это нужно всем людям вложить в душу, чтобы человек не раскис...⁷*

Примечания:

¹* Из стенограммы заседания.

²* Опущена часть выступления, содержащая критику руководителей главков по выполнению январской производственной программы.

³* Первый заместитель наркома тяжелой промышленности Г. Л. Пятаков, а также первый заместитель наркома лесной промышленности Г. Я. Сокольников, заместитель наркома путей сообщения Я. А. Лившиц, заместитель начальника Главного управления шоссейных дорог Л. П. Серебряков, заведующий бюро международной информации ЦК ВКП(б) К. Б. Радек и др. (всего 17 человек) были привлечены по делу «Параллельного антитроцкистского центра». Открытый судебный процесс проходил с 23 по 30 января 1937 г. в Москве. К расстрелу приговорены 13 человек, в том числе Г. Л. Пятаков. Остальные — к различным срокам тюремного заключения.

⁴* Здесь и далее отточие документа.

⁵* Пленум ЦК ВКП(б) состоялся 25 февраля — 5 марта 1937 г. Его решения обосновали разворачивание массовых репрессий в СССР. На пленуме обсуждались следующие вопросы: «Дело тт. Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова» (докладчик Н. И. Ежов); «Об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов» (докладчики В. М. Молотов, Л. М. Каганович и Н. И. Ежов); «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» (докладчик И. В. Сталин).

В своем докладе Н. И. Ежов обвинил Бухарина и Рыкова в том, что они создали контрреволюционную организацию правых и «встали на путь прямой измены Родине, на путь террора против руководителей партии и советского правительства, на путь вредительства и диверсий в народном хозяйстве». В итоге было принято постановление, где, в частности, говорилось: «...Пленум ЦК ВКП(б) считает, что тт. Бухарин и Рыков заслуживают немедленного исключения из партии и предания суду военного трибунала. Но, исходя из того, что тт. Бухарин и Рыков в отличие от троцкистов и зиновьевцев не подвергались еще серьезным партийным взысканиям (не исключались из партии), пленум ЦК ВКП(б) постановил ограничиться тем, чтобы: 1. Исключить тт. Бухарина и Рыкова из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) и из рядов ВКП(б); 2. Передать дело Бухарина и Рыкова в НКВД». В тот же день Бухарин и Рыков были арестованы.

С докладом по вопросу «Об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов» по Народному комиссариату тяжелой промышленности СССР на пленуме выступил председатель СНК СССР В. М. Молотов. Докладчиком намечался Г. К. Орджоникидзе, но он за несколько дней до пленума покончил жизнь самоубийством. Молотов обвинил партийных и хозяйственных руководителей в политической близорукости, делячестве, обывательской беспечности, утверждал, что вредители имеются во всех отраслях народного хозяйства, во всех государственных организациях. Сообщив пленуму, что с 1 октября 1936 г. по 1 марта 1937 г. в различных наркоматах и ведомствах, не считая НКВД, НКИД и НКО, осуждено 2049  человек, Молотов заявил: «...из одной только этой справки, очень пустой, нужно уже выводы делать такие, что успокаиваться нам никак не приходится. Надо посерьезнее покопаться в вопросах, которые связаны с вредительством...». При этом Молотов игнорировал имевшиеся в его распоряжении материалы о фактическом состоянии дел в тяжелой промышленности, собранные Орджоникидзе. Последний иначе оценивал положение в отрасли. Накануне пленума Орджоникидзе провел ряд совещаний с руководящими хозяйственными работниками, для проверки данных НКВД направил комиссии на предприятия, в том числе — коксохимической промышленности Донбасса. На основании собранных материалов нарком тяжелой промышленности подготовил проект постановления по своему докладу. Этот проект постановления раскритиковал Сталин, сделавший на полях много замечаний язвительного характера, из которых вытекала необходимость коренной переработки проекта. Работа созданных Орджоникидзе комиссий подверглась резкой критике со стороны Молотова. Он обвинил членов комиссий в политической близорукости, отсутствии политической бдительности, неумении отличить вредительство от обычных недостатков в работе. Вскоре после пленума большинство руководителей и членов комиссий было арестовано и расстреляно.

С докладом о положении дел в Наркомате путей сообщения СССР выступил Л. М. Каганович. О ситуации в органах НКВД — Н. И. Ежов. В принятой пленумом резолюции по докладам Молотова и Кагановича говорилось о широком размахе вредительства во всех отраслях народного хозяйства, советские и хозяйственные кадры обвинялись в политической близорукости, отсутствии бдительности, самоуспокоенности и обывательском благодушии. В резолюции по докладу Ежова задача разоблачить и разгромить «врагов народа» возлагалась на органы НКВД.

С докладом «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» выступил И. В. Сталин. Чтобы обосновать и оправдать массовые репрессии, Сталин развил выдвинутый им еще в 1933 г. тезис о том, что в период завершения строительства социализма классовая борьба будто бы должна все более и более обостряться. В его докладе содержались прямые указания карательным органам направить репрессии против партийных кадров. На основании содержавшихся в докладе и заключительном слове Сталина указаний в резолюции пленума было выражено политическое недоверие секретарям обкомов, горкомов, райкомов и другим ответственным работникам партийных органов. После пленума репрессии в стране приняли особенно широкий размах. (РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 29. Д. 156. Л. 1-15; Д. 158. Л. 1-18; Стенограмма февральско-мартовского (1937 г.) пленума ЦК ВКП(б) — Вопросы истории. 1992 1937 вышел приказ НКОП № 2-12; 1993 1937 вышел приказ НКОП № 2-9; 1994 1937 вышел приказ НКОП № 1-2, 6, 8, 10-11; 1995 1937 вышел приказ НКОП № 1-12).

⁶* Предложение не закончено. Так в тексте.

⁷* Опущена заключительная часть выступления, в которой С. Орджоникидзе возвращается к текущим производственным вопросам.

РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 29. Д. 156. Л. 5-14. Копия (15419).

Армия:

5 февраля 1937 в Кремле прошло совещание высшего руководства страны с участием добровольцев, вернувшихся из Испании и решили направить в Испанию БТ-5 (3880,37).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 5 и 11 февраля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 45, 1937 г.

О повышении размера пенсии

1. Установить с 1 января 1937 г. следующие размеры пенсий в порядке социального обеспечения (включая хлебные надбавки). а) для лиц, получивших инвалидность в связи с участием в гражданской войне или прохождением военной службы в РККА;

б) для инвалидов из числа бывших красногвардейцев и красных партизан — независимо от времени и причин наступления инвалидности;

в) для нетрудоспособных членов семей указанных в п. п. "а" и "б" инвалидов в случае смерти последних, а также нетрудоспособных членов семей лиц, умерших в связи с участием в гражданской войне или прохождении службы в РККА:

Инвалиды первой группы — 65 руб.* (для не имеющих сельского хозяйства) / 40 руб. (для имеющих сельское хозяйство).

*Студенческая стипендия в 1937 году равнялась 130 руб. в месяц, прожить на которые без дополнительного приработка было невозможно.

Инвалиды второй группы — 45 руб. / 25 руб.

Семьи умерших с тремя и более нетрудоспособными членами — 45 руб. / 25 руб.

Семьи умерших с двумя нетрудоспособными членами — 35 руб. / 20 руб.

Семьи умерших с одним нетрудоспособным членом — 25 руб. / 15 руб.

2. Установить для инвалидов-пенсионеров следующие семейные надбавки: при трех и более нетрудоспособных членах семьи — в размере 40% получаемой инвалидом пенсии; при двух нетрудоспособных членах семьи — в размере 30% получаемой инвалидом пенсии; при одном — в размере 20%.

3. В тех случаях, когда пенсии, назначенные в порядке социального обеспечения до 1 января 1937 г. превышают указанные в ст. 1 размеры, эти пенсии не подлежат снижению в порядке настоящего постановления... (11652).

Между 5 и 11 февраля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 45, 1937 г.

О норме сдачи пассажирами багажа в багажный вагон

Предложить НКПСу ввести с 1-го февраля новую норму сдачи пассажирами багажа в багажный вагон — вместо 150 кг установить максимум 50 кг. (11652).

Между 5 и 11 февраля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 45, 1937 г.

О торговле текстильными тканями и кожаной обувью в Москве и Ленинграде

Разрешить НКВнуторгу СССР дополнительно к текстильным и обувным магазинам, предусмотренным постановлением ЦК и СНК СССР от 19 июля 1936 г., производить торговлю хлопчатобумажными, шерстяными, шелковыми и льняными тканями в г. Москве в 6 магазинах и в Ленинграде в 7 магазинах и кожаной обувью — в г. Москве в 6 магазинах и в Ленинграде в одном магазине (11652).

5 февраля 1937 года в «Комсомольской правде» было опубликовано письмо комсомолки В.С. Хетагуровой, адресованное девушкам страны, с призывом ехать на новостройки Дальнего Востока, на которое только в 1937 году откликнулись более 9 тысяч человек (21182).

За рубежом:

С 5 по 24 февраля 1937 в Испании состоялась битва при Яраме (2283).

Авиапромышленность:

6 февраля 1937 в Севастополе были завершены испытания самолета Рекорд высоты (РВ-23), которые шли там с 19 декабря 1936. Машина была в 1935 предложена вед. и НИИ ВВС И.В.Часовниковым и поддержана ком. эскадрильи боевого применения НИИ ВВС А.И.Филиным. РВ-23 был построена в одном экз. на 23 заводе КЛ в Ленинграде. Легкий гидроплан или обычный биплан с двумя сменными комплектами крыльев и РЦ РЦФ54 мощностью 700 нр и металлическим винтом диаметром 2.9 м или М-25Е с импеллером. В ходе испытаний на колесах осенью 1936 в Подмосковье на Щелковском аэродроме ли Ф.Жеребченко и К.Рыков достигли высоты 13456 м. В Севастополь перебрались из Москвы так как водоемы замерзли. Испытания продолжили на поплавках. В первых же полетах выяснилось, что руление и посадка возможны только в спокойную погоду. Даже при небольшом волнении вода заливала нижнее крыло и это приводило к обледенению. Поэтому выше 100 м подняться не смогли (1965,6).

6 февраля в 1937 году в Севастополе завершились испытания (начались 19 декабря 1936 года) рекордного самолета «РВ-23» конструктора Четверикова. «РВ-23» установили на поплавки, двигатель «РЦФ-54» заменили на «М-25Е». Полеты «РВ-23» оказались возможны лишь в спокойную погоду при скорости ветра до 4 м/с. «РВ-23» явно нуждался в доводке. Выяснилось также, что при малой скорости набора высоты не хватало площади, охлаждающей поверхности маслорадиатора, и ее пришлось увеличить в 4 раза. В трех полетах рекордный самолет «РВ-23» поднимался на высоту, превышающую официальный рекорд, но зарегистрировать ее не удалось из-за отказов барографов. На этом испытания прервались (15032).

6 февраля 1937 в г. Севастополе закончились заводские испытания самолета РВ-23 с мотором М-25Е в морском варианте, которые проходили с 19 декабря 1936.

Командир эскадрильи боевого применения в/инженер 2 ранга Филин: доношу, что заводские испытания самолета РВ-23 с мотором М-25Е в морском варианте, организованные заводом N 23 проводились.

Из 47 дней летных дней было 8, из них использовано для полета – 4.

Полеты были следующие:

По кругу до 1000 м - 6 полетов

Высотных полетов свыше 10000 м - 2 полета

Самолет проходил заводские испытания в следующем порядке:

Испытание поплавков на герметичность.

Буксировка самолета по воде катером.

Полеты и выходы на редан – 4.

Полеты по кругу тренировочные – 2.

Высотных полетов – 2.

Полет по кругу с целью опробования мотора – 1.

Выводы:

Работу продолжать после установления устойчивой погоды, т.е. не ранее апреля 1937 года (4036).

6 февраля 1937 закончились заводские испытания самолета РВ-23 с мотором М-25 Е в морском варианте, организованные заводом № 23 с 19 декабря 1936. Проводились в Севастополе.

Командир эскадрильи боевого применения в/инженер 2 ранга Филин писал начальнику НИИ ВВС комбригу Бажанову.

Из 47 дней, летных было – 8, из них использовано для полета – 4.

Выводы

Винт для данного самолета “тяжел” (6854).

За рубежом:

6 февраля в 1937 году совершил первый полет автожир «Hafner» «A.R.III» «Gyroplane» («G-ADMV»). После серии испытательных полетов автожир направили в испытательный центр «RAF» в Фарнборо. «AR.III» «Gyroplane», имел трехлопастной авторотационный винт, установленный на пилоне с подкосами. В носовой части фюзеляжа был установлен звездообразный двигатель «Pobjoy Niagara», вращавший двухлопастный тянущий винт; автожир имел неубирающееся шасси с хвостовым колесом и место на одного человека. Задняя часть фюзеляжа включала в себя длинный надфюзеляжный киль, сужавшийся до толщины руля и создававший большую площадь вертикальной поверхности. Особой чертой конструкции являлась система контроля несущего винта компании «Gyroplane», обеспечивавшая контроль как циклического, так и общего шага лопастей и ставшая стандартной для динамической системы вертолетов (15032).

6 февраля 1937 фашисты нанесли удар по всему фронту в районе Харамы пытаясь изолировать республиканцев в Мадриде. Все шло хорошо, но господства в воздухе не было и такая ситуация сохранялась до конца месяца, когда наступление остановилось (1493,47).

C 6 по 27 февраля 1937 в Испании прошла Хорамская оборонительная операция для отражения наступления на Мадрид (2443,250).

Авиапромышленность:

В начале февраля 1937 г. Герой Советского Союза С.А.Черных докладывал начальнику ВВС Алкснису, что некоторые летчики считали необходимым установить на И-16 неподвижный козырек, сделав, таким образом, кабину открытой (10667). Завод №21 охотно воспринял предложение об установке неподвижного козырька, так как это упрощало производство. Доработку выполнили на одном экземпляре И-16 тип 5. Летчики, облетавшие самолет, положительно встретили новшество, указав, что данный козырек для боевых условий лучше, чем фонарь. Однако НИИ и УМТС ВВС отрицательно отнеслись к идее замены фонаря на козырек. Эти руководящие организации ВВС имели иной взгляд на развитие машины и несколько ранее описываемых событий предлагали заводу сгладить заголовник, сделать хвостовую часть фюзеляжа овальной и установить удобный расширенный фонарь кабины со сдвигаемой назад крышкой. Предложение НИИ ВВС улучшало аэродинамику самолета, но требовало изменения конструкции И-16 и технологии производства. Директор завода №21 Мирошников резко отрицательно отнесся к подобному замыслу и “в пику” ему поднял на щит идею установки неподвижного козырька на И-16. 3 августа 1937 г. в письме Алкснису он писал: “Об указанной машине (с неподвижным козырьком. -В.И.) мною было доложено бриг, инженеру т. Александрову, комдивам Базенкову и Бажанову, но к этой машине они никакого интереса не проявили и машина по разнарядке ВВС отправлена в войсковую часть, полгода никаких заключений по ней завод не может получить. Комдивы Бажанов и Базенков снова потребовали вместо козырька делать фонарь, заранее зная, что его установка потребует изменения фюзеляжа, а, следовательно, изменения технологии производства и, кроме того, нецелесообразность самого фонаря”. Небольшая серия И-16 с неподвижным козырьком под обозначением “тип 6” проходила боевую проверку в Испании, и после положительных заключений неподвижный козырек внедрили на всех серийных модификациях И-16. Это, несомненно, являлось шагом назад в техническом развитии самолета. К выявившимся в боях недостаткам И-16 тип 5 следует отнести относительную слабость вооружения. Например, итальянский истребитель СК.-32 был вооружен двумя крупнокалиберными пулеметами 12,7 мм, пуля которых обладала более мощным разрушительный действием, чем у пулемета ШКАС калибра 7,62 мм. (10667).

В начале февраля 1937 Боев в адрес Рухимовича, Розенгольцв и Алксниса сообщил, что Северским уторгованы цены на приспособления, инструмент, штампы, шаблоны и детали на мощность в 9 самолетов в день – 270 тыс. долларов и цена на задел самолетов и перевод в метрику – 150 тыс. долларов (3829,7).

В начале февраля 1937 начальник Управления Материально-технического снабжения Воздушных Сил РККА бригадный инженер Александров подписал циркуляр N 133580с всем старшим военпредам УВВС РККА на заводах авиапромышленности по "вопросу выбора стандартных расцветок для окраски самолетов, моторов и агрегатов". В этом документе излагались утвержденные начальником ВВС РККА Алкснисом положения:

- "металлические самолеты, изготовляемые из плакированного дюралюминия подлежат обязательной окраске, независимо от того, подвергался ли металл предварительному анодированию или нет",

- "Окраску металлических и деревянных самолетов производить:

а). Верхние поверхности крыльев, оперения и фюзеляжей, имеющих граненую форму - в защитный цвет по образцу 1;

б). Нижние поверхности крыльев, оперения, боковые и нижние поверхности гранных фюзеляжей, всю поверхность фюзеляжей типа монокок - окрашивать в серебристо-алюминиевый (матовый) цвет,

в). Внутреннюю поверхность крыльев, оперении и фюзеляжей окрашивать в светло-серый цвет по образцу 2.

г), Указанные в пунктах "а" и "б" покрытия должны быть матовыми.

- Окраску моторов водяного и воздушного осаждения производить:

а). Цилиндры, блоки и их детали в черный цвет по образцу 3.

5). Картеры и их детали - в темно-серый цвет по образцу 10."

- "Окраску баков, грубопроводов, баллонов и арматуры производить:

а). Бензобаки и трубопроводы для горючего - в желтый поет по образцу 5,

б). Маслобаки и трубопроводы для масла - а коричневый цвет по образцу 6,

в) водопроводная система - в зеленый цвет по образцу 7,

г). Кислородные баллоны - в синий цвет по образцу 4,

д). Водородное устройство - в голубой цвет по образцу 8,

е). Противопожарная установка - в красный цвет по образцу 9,

ж). Помпы на моторах - под цвет проводки."

- "Окраску опознавательных знаков производить в Красный цвет по образцу 9, с черной окантовкой."

- "Срок введения вышеуказанных расцветок с первого января 1937."

В циркуляре указывалось, что Зам, Наркома Оборонной Промышленности тов. Каганович поставлен н известность с просьбой дать указания заводам НКАП'а перейти немедленно на новую окраску согласно вышеперечисленных расцветок" (2560,15). Скороспелость этого документа видна но всем: срок введения - раньше латы подписания, отсутствие в приложении образцов расцветок , рассылка которых должна производиться "дополнительно", указание "неослабно вести работы по дальнейшему совершенствованию и внедрению защитных покрытий, как "электрохимических, так и лакокрасочных", требование использования матовых покрытий защитного и серебристо-алюминиевою цвета (в то время эти покрытия были в лучшем случае полуглянцевыми). Действовал циркуляр не долго и в декабре 1937 г. был выпущен новый (2560,16).

Другие оборонные отрасли:

В начале февраля 1937 года руководство Артиллерийского управления Красной армии выдвинуло тактико-технические требования на установку в АТ-1 орудия Л-10. Согласно требованиям, общая конструкция как самой АТ-1, так и орудия изменялись минимально возможным образом. Это же касалось и боеукладок. Л-10 должна была обеспечивать такие же углы наводки, как и ПС-3, усилия на маховиках механизмов наведения не превышали 5-6 кг. Сами механизмы наведения ставились максимально удобно. Орудие снабжалось телескопическим прицелом ТОП, а также панорамным прицелом полковой пушки. При этом прицелы должны были обеспечиваться закрывающимися броневыми заслонками. Также уделялось внимание гильзоулавливателю, с которым у АТ-1 имелся ряд проблем. На работы по переделке выделялось 35 000 рублей, не считая орудия Л-10. Параллельно в январе 1937 года вновь запускались работы по артиллерийским танкам. Таковые предполагались как на базе БТ-7 (эта работа была доведена до серийного производства), так и на базе Т-46. Правда, в последнем случае работы быстро заглохли, поскольку с Т-46 ситуация обстояла ничуть не лучше, чем с АТ-1 (19671).

Армия:

В начале февраля 1937 г. Франко решил предпринять наступление южнее и перерезать дорогу Мадрид -Валенсия. Бои развернулись в районе реки Харамы. Поначалу, пользуясь плохой погодой, группы И-15 вели обстрел и бомбили наземные войска. В развернувшихся с 16 февраля воздушных боях было уничтожено по нескольку Ju-52, He-51 и CR.32. Имелись ощутимые потери и в соединениях И-15. 16 февраля 1937 г. сбили американца Фрэнка Тинкера из эскадрильи “Лакалье”, 18 февраля потеряли еще три машины в эскадрилье “Лакалье” и две - в эскадрилье Ивана Копеца. Тем не менее, преимущество в февральских боях признавалось за республиканцами (6593).

В начале февраля 1937 г. Франко решил предпринять наступление и перерезать дорогу Мадрид-Валенсия. Бои развернулись в районе р. Харамы. Поначалу, пользуясь плохой погодой, группы И-15 вели обстрел и бомбили наземные войска. В развернувшихся с 16 февраля воздушных боях было уничтожено по нескольку Ju 52, Не 51 и CR.32. Ощутимые потери понесли и эскадрильи И-15. 16 февраля был сбит американец Фрэнк Тинкер из эскадрильи Лакалье, 18 февраля потеряли еще 3 машины из этого подразделения и 2 — из эскадрильи Ивана Копца. Тем не менее, преимущество в февральских боях признавалось за республиканцами (19107).

В начале февраля 1937 г. Франко решил предпринять наступление южнее и перерезать дорогу Мадрид - Валенсия. Бои шли в районе реки Харамы. Поначалу, польз-ясь плохой погодой, группы И-15 вели обстрел и бомбили наземные войска. В развернувшихся с 16 февраля воздушных боях было уничтожено по несколько ^ 52/Зт, Не 51 и СР.32.

Имелись ощутимые потери и у И-15. 16 февраля был сбит американец Фрэнк Тинкер из эскадрильи «Лакалье», 18 февраля потеряли ещё три истребителя из той же эскадрильи и два - из группы Копца. Тем не менее, преимущество в февральских боях признавалось за республиканцами.

Первоочередной задачей считался ре-монт повреждённых машин. В 1937 г. в ремонт поступило 67 И-15, из которых 11 восстановлению не подлежали. В 1937- 1938 гг. только на завод 5АР-3 в ремонт поступило 194 И-15, из них 55 использовали на запасные части для других самолётов. Реально в ремонте побывали все машины. Отдельные аппараты выдерживали по четыре-пять «реанимаций», их налёт при этом составлял 350 - 400 ч. (12261).

Наличие, базирование и командование подразделениями И-15 но состоянию на 14 февраля 1937 г. (по советским данным)

| Подразделение / командир | Самолётов в строю | Самолётов в ремонте | Аэродром базирования | Лётный состав, принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эск. Зоценко | 16 | - | Алькасар | 16 русских |
| Эск. Осадчего | 18 | 5(текущий) | Альмерия | 12 русских и 6 «друзей» |
| Эск. Лакалье | 13 | 4 | Гвадалахара | 8 испанцев и 4 американца |
| Эск. Алонсо | 11 | 6 | Сан-Хавьер | 11 испанцев |
| Всего | 58 | 15 |  | 57 (11261). |

Внешняя политика:

В начале февраля 1937 г. акт о приёмке золота подписали посол Испанской республики Марселино Паскуа, нарком финансов СССР Г. Гринько и заместитель наркома иностранных дел Н. Крестинский. Экземпляр акта передали республиканскому правительству (15826).

Авиапромышленность:

7 февраля 1937 года на совещании под председательством Я.И. Алксниса со слов директора завода № 21 Е.И. Мировшикова, ГСС Сергей Александрович Черных якобы хвалил И-162 по результатам войсковых испытаний. Правда, не очень понятно, где и когда он мог ознакомиться с новой машиной, поскольку буквально только накануне – 6 февраля, – вернулся из Испании. Скорее всего Сергей Александрович априори оценивал преимущества от увеличения огневой мощи И-16.

Завод № 21 построил шесть И-162, которые оснастили, помимо механических, еще и электроспусками. Одну машину передали на испытания в НИИ ВВС, а остальные попали в авиабригаду, базировавшуюся в Брянске на неофициальные войсковые испытания (23033).

7 февраля 1937 г. было письмо заместителя Поликарпова на заводе № 21 А.А. Попова (того самого Попова, с которым Н.Н. в начале 1920-х годов на заводе «Дукс» (ГАЗ № 1) построил первый истребитель ИЛ-400). Письмо достаточно длинное (4 машинописных страницы через интервал) и касается всех направлений работы КБ на заводе № 21 и условий, в которых эту работу приходилось выполнять. Основным выводом, который можно сделать, прочитав это письмо, — необходим опытный завод. Ввиду ограниченности объёма публикации приведу лишь выдержки из него:

«ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ! Считаю своим долгом доложить Вам о фактическом положении Опытно-Конструкторского Бюро на заводе № 21 и о перспективах на ближайшее время.

Начало работ конструкторов по новым машинам надо отнести к началу сентября пр. года, когда из СКО завода, приказом № 85 от 2/IX, было выделено Опытно-Конструкторское бюро. Работа бюро протекала всё время более или менее нормально, не считая тесноты помещения и недостатка инструмента, и за это время Бюро проделало, как Вам известно, значительную работу.

Совершенно иначе обстоит дело с Опытным Производством: с июля по октябрь месяц Опытное производство не работало совершенно из-за отсутствия помещения, т.к. корпус № 24 ещё не был достроен.

Приказом № 77 от 1 августа директор завода приказал закончить все строительные работы по корпусу № 24 к 1-му октября (первый срок был 11 июня). Однако строительные работы были закончены лишь в конце декабря, а работы по сантехнике были закончены лишь в середине января 1937 года.

Чтобы форсировать начало работ по Опытному производству и тем побудить строителей к скорейшему окончанию их работ, по моему распоряжению в середине октября первые производственные рабочие начали работать в отделанной к этому времени части корпуса № 24, но без отопления и канализации. Отопление было закончено в декабре мес[яце], до этого времени температура в корпусе была ниже нуля.

Конечно, о нормальной работе Опытного производства не могло быть и речи, особенно, если принять во внимание, что для отправления естественных надобностей рабочим надо было ходить за 200-250 метров в другие цеха, для чего им приходилось каждый раз выписывать специальные пропуска. Так продолжалось до середины января, когда строители закончили оборудование умывальной и уборной.

По строительству до сего времени не закончено и не приступлено к работе по оборудованию душей и вентиляции корпуса.

Приказом № 85 от 2 сентября пр.г. директор завода отдал распоряжение о передаче в Оп. Производство первых станков по механической группе в числе 5 шт. и дальнейшего обеспечения ещё 6 станками и несколько станков общего пользования. Работа по установке этих станков затянулась почти на 1,5 месяца и только 20 октября была закончена установка первых станков и подводка электроэнергии.

В дальнейшем, гл. образом в декабре пр. года, были получены ещё ряд станков и на сегодняшний день Опытное производство имеет всё же только 8 токарных станков вместо намеченных по утвержденному плану 17 станков... Завод, в серийной части, крайне нуждается в оборудовании, поэтому получить в Оп. Производство..., как Вам известно, ...станки из поступающих на завод, бывает крайне трудно. С охотой отдаются в Оп. Производство только те станки, которые не требуются совсем основному производству.

С личным составом дело обстоит не лучше: Опытное производство удовлетворялось всё время в самую последнюю очередь. Несмотря на то, что в приказе от 2 сентября № 85 директор обязал Отдел Найма укомплектовать рабсилой — согласно заявки ОКБ от 3 августа, до сего времени Оп. Производство укомплектовано неполностью, а имеющийся штат в огромном большинстве укомплектован уволенными из других цехов или вообще оказавшихся непригодными в цехах серийного производства...

...Последние 2 месяца заявки на рабсилу перестали выполняться даже в той малой части, в которой выполнялись ранее; ввиду бесполезности, на февраль месяц я никакой заявки вообще не давал, хотя крайне нуждаюсь в копировщицах, сборщиках, фрезеровщиках, в строгальщике, в чернорабочих и квалифицированных инженерах, нач. ОТК, ведущих инженерах и пр.

Один из самых тяжелых вопросов, с которым приходится сталкиваться ежедневно — это вопрос инструмента. Как Вам известно, от завода Опытное производство не получило вообще ничего, если не считать некоторых мелочей...

При обращении в другие цеха за инструментом, хотя бы взаимообразно на час, на два — встречаешь буквально враждебное отношение: «Для ОКБ — ничего».

Отдел Снабжения... перестал совершенно выполнять наши срочнейшие заявки, откровенно заявляя, что «мы вагоны материалов не можем доставить, а Вашими двумя— тремя штуками или килограммами, нам заниматься некогда»...

...ОКБ ещё в сентябре пр. г. получило от ГУАПа — фонд на альбомную бумагу для всякого рода документов: карточек, бланков и пр. ...фонды израсходованы на нужды завода, заказ никуда не передан, а в ОКБ — ни одного документа не имеется, кроме рабкарт образца серийного производства и трёбований с накладными.

Не менее плохо обстоит дело с услугами главного механика. Постепенно и эту работу приходится брать на себя, т.к. самые незначительные работы не выполняются неделями и месяцами и чем дальше, тем хуже становится обслуживание Опытного Производства: если по серийной части механик переносит о места на место с полным монтажом на новом месте до 40 станков в шестидневку, то в Оп. Производстве ни один станок не был пущен в ход ранее 2-х — 3-х недель...

...Одним словом, Опытное производство живет и работает нормально только на тех участках, которые обеспечены полностью самообслуживанием, в которых оно не зависит от серийной части завода и обслуживающих отделов. Несколько примеров:

1. Светокопия находится в ведении серийно-конструкторского бюро, и Опытное производство неделями не получает чертежей-синек, т.к. светокопия занята печатанием для серии и 153 з-да. Комплект чертежей нормальной машины И-16, затребованный месяца 3 тому назад, до сих пор не отпечатан, хотя он абсолютно необходим и отсутствие его тормозит пр-во.

2. Так как моторама, лонжероны центроплана и сам центроплан эталона имеют небольшие расхождения с машиной И-16 и т.к. серийное производство выпускает эти агрегаты 5-10 шт. в день, то с самого начала было решено, с согласия заводоуправления, что серийное производство изготовит их в 2-3 экземплярах для Опытного производства. В результате: с громадным трудом, с большими опозданиями изготовлены две моторамы. Первый центроплан, срок которому был 15 октября, был подан к 10 декабря в таком виде, что его пришлось забраковать, и он был употреблен на статиспытание: второй был подан 9 января в абсолютно непригодном состоянии, он был полностью забракован. С 19 января Опытное производство, получив от серии лонжероны и приспособления, приступили к сборке самостоятельно, в результате к 1 февраля центроплан был готов и 2 февраля был стыкован с фюзеляжем...

...В общем, все вопросы, разрешение которых зависит только от Опытного производства, разрешаются немедленно, как только потребуется маленькое участие завода, одного из его отделов или цехов, так встречаешь или сопротивление, или, в некоторых случаях, нескрываемое враждебное отношение. Единственные люди, которые неизменно идут навстречу Опытному производству и делают всё возможное для него — это тех. директор П.П. Успасский и пом. директора по труду П.Л. Алтынов, к помощи которых в конце концов приходится прибегать... Почему образовалась о самого начала такая обстановка и почему она продолжается до сих пор?

Я считаю, что единственной причиной послужило и служит до сего времени — это, как правильно заметил парторг завода тов. Рабинов в разговоре со мной, то, что громадное дело сер. пр-ва поглощает всё время и всё внимание директора завода; ему не остается ни минуты времени, чтобы уделять Опытному Производству, которое на каждый сегодняшний день его не затрагивает в такой степени, как выпуск серийных самолётов. Достаточно сказать, что директор завода ежедневно проводит в серийных цехах 5-10 часов, в Оп. Производстве за все 5-6 месяцев он был 3-5 раз по несколько минут. По вопросам сер. пр-ва устраиваются чуть ли не ежедневные совещания, по Оп. Производству не только этого нет, но за все время директор завода не задал мне ни одного вопроса о том, как идут дела, что тормозит, в каком состоянии опытная машина и т.п. Он пользуется слухами и рассказами третьих лиц, которые, как Вы понимаете из изложенного выше, всегда тенденциозны. Это видно хотя бы из следующего факта: 3-4 февраля были созваны к директору на совещание все комсорги завода. Директор обрисовал работу каждого цеха, одних поругал, других похвалил, а когда дошел до Оп. Производства, то сказал: «там рабочий день не уплотнён, там хаос и о нём говорить я не буду».

Я считаю это совершенно необоснованным, т.к. и трудовая дисциплина, и уплотнённость раб. дня в Оп. производстве во многих случаях стоят выше серийного производства, что же касается «хаоса», то Вы сами знаете из своих посещений завода, где больший хаос. Такое отношение директора завода, естественно, культивирует враждебное или, в лучшем случае, безразличное Отношение к Оп. Производству и всего завода в целом, а в дальнейшем может дать самые плохие последствия как для всего производства, так и, в первую очередь, для меня лично. Председатель завкома за всё время работы ОКБ в Оп. производстве был всего один раз. Оторванно от завода, будучи составной его частью, успешно работать нельзя, результаты такой работы будут всегда неудовлетворительными. Нас до сих пор считают посторонней организацией. При всех разговорах, с кем бы то ни было, всегда есть деление на «мы» и «вы». Результат уже есть: при полной возможности выпустить эталон в декабре пр. года, он будет выпущен с большими усилиями к 1~му марта. Если с одной машиной нам простят запоздание, то со следующими — едва-ли.

Что же надо сделать, чтобы сломить эти препятствия и работать нормально? За всё время своей работы на заводе я пришел к твердому убеждению, что решение этой задачи имеется только одно: сделать Оп. Производство полностью замкнутым и не зависящим от серийной части... В таких условиях можно давать гарантированные сроки и выполнять их. В случае же оставления порядка работы и организации существующей — все работы будут идти с запозданием...

...В заключение скажу, что о каждом из перечисленных фактов и об общем положении ОКБ Вам известно из моих личных докладов Вам. В этом письме мне хотелось суммировать их и сделать соответствующие выводы, которые позволили бы Вам принять то, или другое решение, которое позволило бы работать нормально.

В принятии этого решения по моему должно быть учтено наиболее существенное обстоятельство: серийному заводу, как хозяйственной единице, грубо говоря, не всегда бывает выгодна работа ОКБ, например, если бы эталон был готов к 1-му декабря, завод наверное бы заставили внедрить его в серийное производство, что потребовало бы значительной перестройки производства, некоторой ломки его, а это повело бы к некоторому перерыву налаженного выпуска. На этом кончаю. Шлю Вам пожелания дальней успехов Вашей работе. С приветом: А.Попов. 7/И» Фактически А.А. Попов ставит вопрос об опытном заводе (15804).

7 февраля 1937 вышел приказ НКТП № 14сс. Об обеспечении в 1937 г. выпуска самолетов с винтами изменяемого в полете шага. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 22-30) (15246).

7 февраля 1937 вышло постановление СТО N 21сс "О производстве патронных звеньев для пулеметов ШКАС" (1979,118).

Другие оборонные отрасли:

7 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 14сс «О закупке у фирм “Шнейдер” и “Гочкис” зенитных систем». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 24) (15460).

Жизнь и внутренняя политика:

7 февраля 1937 арестован русский поэт Павел Васильев (4962).

Авиапромышленность:

8 февраля 1937 года в НИИ ВВС закончились гос. испытания И-16 пушечного, который был предъявлен 21 заводом вторично 19 декабря 1937. Сняты зимние характеристики. Шасси вновь не работали. Купола едва держались. Полотно прохудилось. Самолет был старый с нетиповым мотором ф.54 (3538).

8 февраля 1937 закончился второй этап госиспытания самолета И-16П, который был вторично предъявлен на госиспытаний 19 декабря 1936 (10667).

К 8 февраля 1937 года закончился очередной этап испытаний ЦКБ-12П в НИИ ВВС. В качестве основных недостатков ЦКБ- 12П военные отметили малую и неодинаковую (85 и 95 снарядов) емкость патронных ящиков, сложность конструкции кронштейна заднего узла крепления, малые регулировочные углы установки, отсутствие электроспусков и счетчика снарядов, а также попадание снега в подвижные части пушек через отверстия в передней кромке крыла. Тем не менее они посчитали, что «крыльевая установка под пушку ШВАК на самолете И-16, предъявленная в доработанном виде, полигонные испытания выдержала». Сами пушки испытания не прошли и нуждались в дальнейшей доводке.

Пушки с ЦКБ-12П сняли и отправили на завод № 2, а сам самолет с заглушенными артиллерийскими портами вернули на аэродром НИИ ВВС. Настало время проверить остальные системы вооружения, которые все это время бесполезным грузом стояли на самолете или пылились на складе. Химическое вооружениеЦКБ-12П состояло из двух модифицированных приборов ВАП-6, изготовленных заводом «Вулкан» по чертежам завода № 39. Изменения стандартного прибора в основном коснулись механизмов управления и узлов подвески. На него были приварены рейки для обеспечения подвижности заднего доработанного (раздвижного) паука. Механизм управления был адаптирован для работы электромеханическим или чисто механическим способом. В замки подвески также были внесены изменения.

В случае необходимости применения ВАП-6 в качестве зажигательного на нем устанавливался дополнительный воспламеняющий прибор,переделанный из прибора НИХИ заводом № 145. В нем были изменены замок и суфлер, а заливное отверстие перенесено в переднюю часть. Для управления прибором имелся трос в боуденовской оболочке, коушем соединенный со ступенчатым болтом на основном приборе.

Подвеска ВАП-6 осуществлялась следующим образом: передний узел - ухват к переднему замку Дер-32, задний - пирамида (паук) к спецзамку, смонтированному за замком Дер-31 на балке № 1. Электромеханическое управление передним замком осуществлялось при помощи ЭСБР-3, на котором для раздельного применения ВАП-6 выставлялась передняя цифра «4», а для залпового - задняя цифра «4». Спусковая кнопка находилась на РУС. Механическое управление производилось сбрасывателем АСИД под левой рукой пилота. Залповое применение ВАП-6 производилось взятием ручки АСИД на себя, сброс - от себя. Вес химической установки из двух приборов, заполненных каждый 36 литрами ОВ с удельным весом 1,3, составлял 116 кг, подвеска двух ЗАПов с 3,5 литрами смеси удельным весом 1,8 добавляла еще 17 кг.

По программе испытаний было выполнено 12 полетов с ВАП-6 и еще 10 - в варианте с подвешенными ЗАПами. Проверяли влияние приборов на самолет, надежность и прочность крепления подвесок, забрызгивание самолета и боевую эффективность. ОВ не применяли, а вот заключительный полет с ЗАПами выполнили с применением реальной зажигательной смеси.

Полеты проводились на высотах от 300 до 25 метров и в диапазоне скоростей 220-410 км/ч. Забрызгивание самолета отсутствовало, характер истечения смеси - турбулентный, расходящимся веером и в первый момент почти параллельно земле. Площадь поражения ОВ на земле составляла примерно полтора гектара при средней плотности заражения около 11,1 г/кв. м при высоте боевого режима 25 метров. При увеличении высоты полета до 100 метров площадь поражения возрастала до 4,5 га. Воспламенение зажигательной смеси происходило под крылом, немного впереди задней кромки. ВАПы опорожнялись примерно за 2,8-2,9 секунды, ЗАПы - чуть медленнее, примерно за 3,2 секунды, что обеспечивало полное воспламенение зажигательной смеси. При скорости полета 350 км/ч и высоте 30 м огневой поток полностью достигал земли.

Испытатели отмечали безотказную работу ЭСБР-3 и АСИД, простоту монтажа установки (для монтажа требовалось всего полчаса при средней квалификации персонала), корректное взаимодействие ВАП и ЗАП, удачные изменения, внесенные заводом № 145 в механизм прибора. Вместе с тем установка имела ряд недостатков. В частности, низкой была прочность узла передней подвески, ненадежным оказалось крепление зажигательного прибора, неприемлемыми посчитали изменение конструкции суфлера и расположение ВАПов: горловина прибора находилась непосредственно под плоскостью, на середине хорды.

В целом применение химвооружения на самолете И-16П признали достаточно эффективным, однако установку завода № 84 забраковали по условиям прочности переднего узла подвески и неудачного ее расположения по хорде крыла. Было предложено переделать установку и повторно предъявить на испытания в НИИ ВВС.

Финальным аккордом эпопеи ЦКБ-12П в НИИ ВВС стали государственные испытания электробомбардировочной установки. Как уже было сказано, в ее состав входили восемь замков Дер-32, два Дер-31, сбрасыватели АСБР-1, ЭСБР-3 и АСИД, что позволяло одновременно подвешивать восемь бомб АО-8 или А0-10, четыре А0-20 или АО-25, две ФАБ-50, ФАБ-100 или две кассеты РРАБ-4. С бомбами ФАБ-50 можно было подвесить две бомбы калибром от 10 до 25 кг. Сброс полезной нагрузки производился по командам ЭСБР-3 одиночно, сериями 8 по 1, по 2, по 4 или залпами тем же количеством бомб в залпе. Аварийно все бомбы одновременно сбрасывались при помощи АСБР-1. ЭСБР-3 стоял на левом борту кабины, АСБР-1 - на полу кабины, слева от летчика. Боевая кнопка крепилась на верхней части «баранки» РУС.

В ходе испытаний предстояло выяснить, какие калибры бомб возможно подвесить под самолет, проверить достаточность запаса прочности на замках ДЕР-31 и ДЕР-32 при растрясочных полетах с бомбами, установить надежность работы бомбардировочной установки при сбрасывании бомб как мелкого, так и крупного калибра, определить безопасность сбрасывания бомб АО-10 с пикирования при предложенной схеме разгрузки самолета, выяснить возможность и безопасность сбрасывания с самолета одной бомбы ФАБ-100 и полета с одной бомбой, оставшейся под крылом самолета, а также установить возможность выхода самолета из пике с одной бомбой ФАБ-100.

Полученные результаты внушали оптимизм. Поведение самолета в воздухе с одной ФАБ-100 вполне обеспечивало возможность сброса этих бомб одиночно с большими интервалами, в том числе по разным целям, как с горизонтального полета, так и с пикирования. При растрясочных полетах с ФАБ-100 никаких явлений, угрожавших безопасности полета, не было обнаружено. Из 25 мелких бомб, сброшенных с пикирования, зависли на замках три штуки, что объяснялось невысоким качеством замков Дер-32 и неприспособленностью их конструкции к бомбометанию с пикирования. Никаких следов столкновений сброшенных задних бомб с висящими на передних замках выявлено не было, однако при бомбометании с пикирования была рекомендована однорядная подвеска бомб на передние замки. Пожалуй, самым серьезным дефектом, выявленным в ходе испытаний, стало ослабление пружинных боковых штырей ухватов замков Дер-32. Бомбы АО-25, подвешенные на эти замки, имели боковой люфт 15-20 мм, что могло привести к расконтриванию ветрянок взрывателей.

В начале марта 1937 года испытания завершились. При условии изменения схемы разгрузки бомб и устранения недостатков, указанных в отчете, бомбардировочная установка на самолете И-16П была допущена к войсковым испытаниям. Казалось, крупная серия пушечных И-16 не за горами, но события пошли по другому сценарию (19873).

8 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0032. О создании мощностей на заводах 1-го ГУ НКОП СССР (авиация) к 1 января 1938 г. Приложение № 1: ведомость мощностей по видам вооружений. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 67. Л. 1-5) (15244).

8 февраля 1937 были подготовлены:

Объяснительная записка к плану опытного самолетостроения

"Основной целью плана 1937 года является обеспечение массового выпуска самолетов, с непрерывным повышением их летно-тактических, производственных и эксплуатационных качеств.

Поэтому, основное внимание в работах сосредотачивается на тех самолетах, которые уже освоены или осваиваются в серийном производстве, имеют установившуюся и проверенную конструкцию и технологию.

Для сохранения указанных качеств на современном уровне, планом 1937 года ставятся следующие задачи:

1. Повышение летных данных самолетов, находящихся в серийной постройке, путем их модификаций и улучшений.

Модификации состоят, как в пересмотре конструкций в смысле упрощения производства и облегчения веса, так и в установке более современного мотора.

Указанные модификации по истребителям повышают максимальную скорость на 40-50 км/час и поднимают высоту ее действия с 3000 м до 5000 м по сравнению с 1936 г. (так например И-16 имел 450 км/час на высоте 3500 м, а И16бис будет иметь - 520 км/час на высоте 5000 м.

Аналогичные повышения достигаются по бомбардировщикам (см. СБ, ДБ-3).

2. Повышение огневой мощи, путем установки дополнительного вооружения, как пулеметного, так и пушечного.

(Так например: И-16 2 пушки и 2 ШКАСа, вместо 2-х ШКАСов).

3. Создать новые опытные самолеты, дающие еще большее повышение летных данных и могущих пойти в серию в 1937-1938 г.г. на замену строящихся серийно (так, например: И-21 - 600 км/час на высоте 3000 м ТБ-7 - 400-450 км/час на высоте 8000 м).

4. Создать новые типы самолетов, не имеющиеся в настоящее время на вооружении.

(так например: многоместный пушечный истребитель МПИ, разведчик штурмовик в 4-х вариантах, сопроводитель И16).

5. Осуществить различные назначения в одном типе так, например, ДБ3 в варианте торпедоносца и в варианте поплавкового самолета).

6. Освоить заграничную технику, путем изучения и постройки купленных за границей самолетов (Кодроны, Вулти, Дуглас, Глен-Мартин, Консолидейтед).

7. Создание морских машин дальнего действия (МТБ-2 модификация АРК-3).

8. Довести и проверить эксплуатационные качества нового у нас типа катапультного самолета (КОР-1 М25).

9. Вооружить и оборудовать зарубежные самолеты отечественным вооружением и приборами (2322,88).

План опытного самолетостроения на 1937 год.

| Наименование | Строящая | Срок | Максим. | Посад. | Практ. | Дальность | Вооружение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| самолета и | орг-ция | предъяв. | скор./ | скор. | потолок | с норм. перегр./ |  |  |
| мотора |  | на | на |  |  | дальность с |  |  |
|  |  | совмест. | высоте |  |  | перегрузкой |  |  |
|  |  | испыт. | применен. |  |  |  |  |  |
| Истребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И-16 М-25 | з-д N 21 | VI-VII | 520/5000 | 100-110 | 10-10500 | 600/1000 | 2 Швак и 2 Шкас |  |
| повышение |  | 1937 |  |  |  |  | или 4 Шкас |  |
| надежности, |  |  |  |  |  |  | Емкость бомбодерж. |  |
| Установка |  |  |  |  |  |  | 200 кг |  |
| форсированного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мотора. Строится |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 экземпляра. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И-15 М-25 | з-д N 1 | XII-1937 | 430-440/ | 90 | 10000 | 700 | 4 ПВ-1. Емкость |  |
| установка |  |  | 5000 |  |  |  | бомбодержат. 200 кг |  |
| форсированного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мотора, убирающ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шасси, установка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нового центроплана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вместо чайки (2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экз.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПИ-2М100 |  |  |  |  |  |  | 2 Швак - 37 мм |  |
| 1-ый экз. | з-д N 84 | XI-1937 | 500-550/ | 100-110 | 11000 | 1500 | 1 Швак - 20 мм |  |
|  |  | I-1938 | 5000 |  |  |  | 1 Шкас - емк. |  |
| 2-й экз. |  |  |  |  |  |  | бомбодерж. |  |
| И-21 АМ34ФРН | з-д N 39 | VIII | 600/3000 | 110-100 | 11-12000 | 700/1000 | 4 Шкас или 2 Шкаса |  |
| доводки 1-го экз. |  | 1937 |  |  |  |  | и 2 Швак |  |
| и постройка 2-го |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истребитель | з-д N 21 | VII-1937 | 500/5000 | 100-110 | 9-10000 | -/2000 | 4 Шкас |  |
| сопровождения на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базе И-16 М25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2 экз). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разведчики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Р. М85 - доводки | з-д N 1 | VII-1937 | 450-480/ | 100 | 9,5-10000 | 800/1200 | 2 Шкас, бомб 60 кг |  |
| и испытания |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| С.Р. (ХАИ 5) | з-д N 135 | VIII-1937 | 430-450/ | 100 | 8,5-9000 | 800/1500 | 3 Шкас, 40 кг емк. |  |
| доводка и модиф. |  |  | 5000 |  |  |  | бомбодержат. |  |
| под форсирован. |  |  |  |  |  |  | 400 кг = 8х50 |  |
| мотор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов - разведч. | з-д N 156 | IX-1937 | 420-430/ | 90-95 | 9-10000 | 2000/4000 | 3 Шкас или ПВ-1 |  |
| Штурмовик | ЗОК/дюралевой |  |  |  |  |  | для разведчика |  |
| АМ34ФРН | конструкции |  |  |  |  |  | и бомбардировщика |  |
| Унифицирует 4 |  |  |  |  |  |  | 4 ПВ-1+1 |  |
| варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разведчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штурмовика |  |  |  |  |  |  | Шкас для штурмовика |  |
| Иванов II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бомбардировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопроводителя |  |  |  |  |  |  | 2 Швак и 2 Шкас для |  |
| Иванов IV |  |  |  |  |  |  | сопроводителя |  |
| Иванов | з-д N 1 | IX-1937 | 420-430/ | 90-95 | 9-10000 | 2000/4000 | емкость бомбодержат. |  |
| Разведчик | смешанной | 4500 |  |  |  |  | 1000 кг |  |
| штурмовик | конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| АМ34РН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| унифицирует 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) разведчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) штурмовика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) бомбардировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) сопроводителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| То же | з-д N 135 | IX-1937 |  |  |  |  |  |  |
|  | деревянной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| Бомбардировщики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СБ бис 2 М100 | з-д N 22 | Х-1937 | 450/4000 | 110-115 | 9,5-10000 | 1200/2400 | 4 Шкас, 500 кг бомб |  |
| модификация с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| форсир. моторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТБ7 4 АМ34ФРН | ЗОК | VII-1937 | 400-450/ | 110-110 | 11000 | 1500/4000 | 2 Швак, 2 Шкас и 2 Швак |  |
| доводка 1-го экз. |  | VII-1937 | 8000 |  |  |  | в перегр. 2000 кг бомб |  |
| и постройка 2-го |  |  |  |  |  |  | емк. - 4000 кг |  |
| экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пассажирские и учебные. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНТ-35 2 М25 | ЗОК | V-1937 | 380-400/ | 90-100 | 8-8500 | 800/1500 |  |  |
| (2 экз.) | з-д N 156 |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| Пассажир. местн. | з-д N 115 | VII-1937 | 300 | 85 | - | 800/1500 |  |  |
| линий с 2-мя Рено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 л.с. (два экз.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебно-трениров. | з-д N 115 | Х-1937 | 350 | 90 | - | 800 |  |  |
| двухместный с.... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2 экз.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспериментальные. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекордный на | з-д N 35 | VI-1937 | - | - | 16000 | - | - |  |
| высоту (БОК-7) |  | зав. испыт. |  |  |  |  |  |  |
| СС-М34 (БОК-1) | з-д N 35 | II кв. | - | - | 14000 | - | - |  |
| окончание работ, |  | 1937 |  |  |  |  |  |  |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| турбокомпрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка | з-д N 35 | IV кв. | - | - | - | - | - |  |
| вооружения на |  | 1937 |  |  |  |  |  |  |
| высотный с-т БОК-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметичная | з-д N 35 | IV кв. | - | - | - | - | - |  |
| кабина к одному |  | 1937 |  |  |  |  |  |  |
| из боевых самол. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для всего экипажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автожир А-15 | ЗОК | XI-1937 | 286/2300 | Миним. | 6000 | 700 | - |  |
| двухместный с | з-д N 156 |  |  | ск. 48 |  |  |  |  |
| мот. М-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автожир А-12 | ЗОК | V-1937 | 330/2300 | Миним. | 8000 | 360 |  |  |
| М25 | з-д N 156 |  |  | ск. 58 |  |  |  |  |
| Автожир А-7 | ЗОК | VIII-1937 | 210/0 - | Миним. | 4800 | 770 | - |  |
| М22 | з-д N 156 |  | 190/2300 | ск. 46 |  |  |  |  |
| Прыгающий | ЗОК | V-1937 | - | - | - | - | - |  |
| автожир модиф. | з-д N 156 | зав. испыт. |  |  |  |  |  |  |
| А-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспериментальн. | ЗОК |  |  |  |  |  |  |  |
| работы по испыт. | з-д N 156 | - | - | - | - | - | - |  |
| и исследованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| геликоптеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицензионные самолеты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Истребитель | з-д N 115 | 4..0/4000 | 110-125 | 10000 | 850 |  | 2 Швак | Сроки выпуска |
| "Кодрон" |  |  |  |  |  |  |  | опытных образцов |
| 2 Рено по 450 л.с. |  |  |  |  |  |  |  | по всем лицензион. |
| Постройка опытного |  |  |  |  |  |  |  | самолетам |
| образца по чертежам |  |  |  |  |  |  |  | устанавливаются |
| фирмы с установкой |  |  |  |  |  |  |  | после получения |
| отечественного |  |  |  |  |  |  |  | технической |
| оружия |  |  |  |  |  |  |  | помощи от фирм |
| Штурмовик | з-д N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| бомбардировщик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Волти" с М-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифицирует два |  |  |  |  |  |  |  |  |
| варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) штурмовик |  |  | 380/1770 | 105 | 7480 | 2318 | 5 пулеметов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бомб 275 кг |  |
| б) легкий |  |  | 362/1770 | 118 | 5800 | 4460 | 5 пулеметов |  |
| бомбардировщик |  |  |  |  |  |  | 500 кг бомб |  |
| Постройка опытного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образца по чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фирмы с установкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отечественного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортный с-т | з-д N 84 |  | 341/1770 | 103 | 6350 | 3150 | - |  |
| "Дуглас" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.С.3 с 2-мя М-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постройка опытного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образца по чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фирмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морской тяжелый | з-д N 30 |  | 281/1770 | 113 | 5180 | 4000 | 3 пулемета, 2 пушки |  |
| бомбардировщик |  |  |  |  |  |  | 2000 кг бомб на |  |
| "Глен-Мартин" 1..6 |  |  |  |  |  |  | наружн. подвеске |  |
| с 4 М-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постройка опытного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образца по чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фирмы и разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| военного варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морской дальний | з-д N 31 |  | 305/1770 | 104 | 7620 | 4000 | 3 пулемета, 1 пушка |  |
| разведчик |  |  |  |  |  |  | 1000 кг бомб |  |
| Консолидейтед с 2М-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постройка опытного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образца по чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фирмы и разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| военного варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морской дальний | з-д N 84 |  | 287/1770 | 106 | 4360 | 2000 | бомб 1100 |  |
| разведчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуглас "ДФ-151" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 2 М25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постройка опытного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образца по чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фирмы и разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| военного варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пассажирский с-т | з-д N 43 |  | 295/1000 | 110 | 5600 | 1250/1900 |  |  |
| Кодрон-Г....." с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Рено 220 л.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постройка опытного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образца по чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фирмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тренировочн. с-т | з-д N 23 |  | 282/2000 | 90-105 | - | 1100 | - |  |
| "Кодрон" с Рено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 л.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постройка опытного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образца по чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фирмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские самолеты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТБ-2 4М85 | ЗОК | 1 экз. | 320/3000 | 110-115 | 7500 | 1900/3600 |  |  |
|  |  |  | V1937 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 экз. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I-1938 |  |  |  |  |  |
| АРК-3 (доводки | з-д N 45 | Х-1937 | 305/..100 | 100-110 | 7800 | 110 | 2 пулем. Шкас 7,62 |  |
| и модификации) |  |  |  |  |  |  | бомб 140 кг |  |
| ДБ-3 на поплавках | з-д N 39 | VI-1937 | 360/4000 | 100 | 9,5-10000 | 1500/3000 | 3 Шкас 7,62Б бомб 1000 кг |  |
| ДБ-3 торпедонос. | з-д N 39 | V-1937 | 360/4000 | 100 | 9,5-10000 | 1500/4000 | 3 Шкас 7,62, торпедн. |  |
| (сухопутный) |  |  |  |  |  |  | 1000 кг |  |
| КОР-1 (доводки) | з-д N 31 | 1937 | 175/2500 | 90 | 6600 | 750 | 2 крыл. пул. Шкас |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 Шкас на шковр. устан. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бомб - 200 кг |  |
| МДР-5 2М85 | з-д N 31 | XII-1937 | 315/4800 | 95-100 | 9000 | 1600/4000 | 2 пушки Швак 20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 пулем. Шкас 7,62 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бомб 1000 кг |  |
| Глиссер Л-5 2М-25 | з-д N 84 | V 1937 | 130 | - | - | - | 2 пул. Шкас на турелях |  |
| (десантный) (2322,88) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тематический план опытных работ на 1937 год, не вошедших в основной план самолетостроения

| Наименование работ | Строющие | Срок представ. |
| --- | --- | --- |
|  | организации | на испытание |
| ТБ-3-4АН-1 (Установка дизеля на | Зав. N 18 | II кв. 37 г. |
| ДБ-А-4АН-1 существующ. самолет) | Зав. N 124 | III кв. 37 г. |
| Рекордный самолет с дизелем на | Зав. N 35 | I кв. 38 г. |
| продолжительность до 100 час. |  |  |
| полета |  |  |
| Двухмоторный дальний |  |  |
| бомбардировщик под 2 АН-1 |  |  |
| II. Пассажирск. самолеты |  |  |
| Сталь-3 (Установка мот. М-17) | Зав. N 81 | I кв. 37 г. |
| Сталь-11 (доводки и испытания) | -"- | -"- |
| ДКЛ - (окончание постройки) | КАИ | I кв. 37 г. |
| ПП (окончание постройки) | зав. N 43 | -"- |
| III. Маломощные и экспериментальные самолеты. |  |  |
| Самолет 5 БИС (установка | ВАВИАТ | II кв. 37 г. |
| рекорда дальности) |  |  |
| К-12 (доводки и испытания) | Зав. N 18 | I кв. 37 г. |
| Деревян. самолет д/исслед. | ЦАГИ и МАИ | III кв. 37 г. |
| крыльев (автом. закрылками) |  |  |
| Самолет с автом. мотором | Зав. N 21 | IV кв. 37 г. |
| Модификация У-2 под М-11-.. | Зав. N 23 | II кв. 37 г. |
| Стратопоезд (Щербакова) с | Зав. N 1 | IV кв. 37 г. |
| герметич. кабиной |  |  |
| Работы Вахмистрова | КБ N 29 | 1937 г. |
| IV. Опытные серии |  |  |
| СР М-85 - оконч. постройки | Зав. N 1 | I кв. 37 г. |
| и испытание |  |  |
| СБ-3 - тоже | Зав. N 39 | -"- |
| ХАИ-5 - тоже | Зав. N 135 | -"- |
| ДБ-2 - тоже | -"- | -"- |
| ДБ-А-4АМ-34 - тоже | Зав. N 124 | -"- |

(Нач-к I Гл. Упр. Туполев) (2322,96).

8 февраля 1937 года была подготовлена справка:

Постановлением СТО в 1934, 1935 и 1936 годах ГУАП начинал строить авиамотор М-44 в 2000 л.с. (Сердюков) …. ГМ-44. Однако, мотор этот не делался и с плана опытного строительства ГУАПом в 1935 и 1936 годах снимался как показавший …………. и не имеющий перспектив. Испытания мотора проводились на …….. экземпляре построенном в 1933 году.

Сердюков дважды (в 1934 и 1935 г.г.) обращался к Сталину. по продвижению работ по М-44 и, несмотря на это Сердюков считает, что этому вопросу уделял мало внимания и работы не ведутся.

По ознакомлении со всем материалом по этому мотору, в т.ч. заключением: ГУАПа; Алксниса, Орлова и Болховитинова и Калинина) Вы дали указание – вопрос об М-44 включить в список. подлежащих рассмотрению на КО и материал разослать членам КО

Рухимович просит вопрос о моторе М-44 снять, приведя против М-44 доводы, ранее уже высказывавшиеся

Прошу указаний (3527, 149).

8 февраля 1937г. Приказом № 0032 заводу № 1 предписано к 1.04.1937г. сдать в эксплуатацию 20 тыс. м2 площадей главного корпуса и 2-ю очередь центрального конструкторского корпуса. По пр. № 301с от 7.08.1938г. было необходимо на границе заводов № 1 и 39 выбрать площадку для строительства общего прессового корпуса (11982).

8 февраля 1937 г. Приказом № 0032 заводу (Завод № 29 ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, Завод ДЕКА, Завод № 9 «Большевик» ВСНХ, Государственный авиационный завод № 9 (ГАЗ-9) «Большевик» ВСНХ, Омский моторостроительный завод (ОМЗ) им. П.И. Баранова, п/я 64, Омское моторостроительное ПО им. П.И. Баранова, А-3573, Омский авиадвигателестроительный комплекс, ФГУП «Омское моторостроительное объединение (ОМО) им. Баранова», ФГУП «Омское моторостроительное предприятие им. П.И. Баранова» (ОМПБ) / г. Александровск,  г. Запорожье Сталинской ж/д пл. Тараса Шевченко «ГАЗ девятый» (1927 г.);  г. Запорожье п/я 18 «Супорт», ст. Александровск Екатерининской ж/д (1928 г.);  г. Омск 11-я Линия, 283 (1947 г.)/ /644021  г. Омск ул. Б. Хмельницкого, 283 тел. 33-47-20/) предписано в 1-м полугодии закончить главный корпус, литейный цех - во 2-м квартале, переборочный цех и испытательную станцию сдать в эксплуатацию в 3-м квартале, обеспечив мощность к 1.07.1937 г. - 3500 моторов в год (11982).

8 февраля 1937 г. ВРИД начальника УМТС У ВВС РККА бригадный инженер Александров отдает распоряжение командиру 92-й истребительной авиабригады полковнику Монархо: «Из числа имеющихся во вверенной Вам авиабригаде самолетов И-15 прошу два лучших самолета этого типа перегнать срочно с экипажами бригады в Шелково и сдать их в НИИ ВВС РККА для испытания ракетных снарядов. Об исполнении прошу Вашего распоряжения сообщить 2-му отделу УМТС ВВС РККА» (11402). Приказ был незамедлительно выполнен, и уже 17 марта 1937 начальник и военком НИИ ВВС РККА комбриг Н.Н.Бажанов смог отрапортовать заместителю народного комиссара обороны СССР по авиации командарму 2 ранга Я.И.Алкснису: «Согласно Вашего распоряжения, докладываю, что показ самолетов И-15 со стрельбой РС-82 может быть произведен по Вашему указанию в любой летный день при наличии высоты не ниже 1000 м с предупреждением за сутки до дня показа. Ввиду ограниченного наличия снарядов, считаю целесообразным предложить следующую программу осмотра на земле на Ногинском полигоне двух самолетов И-15, снаряженных каждый шестью снарядами РС-82 (15 мин). Стрельба одного самолета с горизонтального полета на высоте 800 шестью снарядами серией с установкой трубок на 1000 м. Стрельба второго самолета на пикировании с высоты 1000 м под углом 30° двумя залпамипо три снаряда» (11402).

Другие оборонные отрасли:

8 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0030. О разработке нового мобилизационного плана НКОП СССР. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 73-80) (15244).

8 февраля 1937 г. заводу (Механический завод № 7 ВСНХ, «Санкт-Петербургский арсенал», Санкт-Петербургский Орудийный завод им. Петра I, Механический артиллерийский завод «Арсенал Петра Великого», Ленинградский государственный механический артиллерийский завод «Красный Арсенал» ВСНХ, ГС машиностроительный завод № 7 им. 1-го Мая НКТП, НКОП, ГС завод № 7 им. М.В. Фрунзе НКВ, MB, МОП, ГКОТ, Ленинградский завод им. М.В. Фрунзе (ЗИФ), ПО «Арсенал» им. М.В. Фрунзе MOM, АООТ «ЗПТ «Арсенал», АООТ «Холдинговая компания (ХК) «Арсенал», ОАО «Машиностроительный завод (МЗ) «Арсенал» /г. Санкт-Петербург, г. Петроград; г. Ленинград, 9 п/я 671 (1937г.)/ /195009 г. Санкт-Петербург ул. Комсомола, 1/3 тел. 542-28-46, 542-79-00/) предписано создать к 1.01.1938г. мощности по выпуску: 76-мм полевой пушки обр. 1902/30 г. - 1480 шт. в год, 82-мм миномета - 2400 шт. Производственная программа завода на 1937г. включала: передки и зарядные ящики для полковой 76-мм пушки и Ф-22 (363 комплекта); 37-мм автоматы ААК (5 шт.) и АКТ (15 шт.); минометы: 82-мм (1003 шт.), 60-мм (30 шт.), 107-мм химический (20 шт.); 76-мм пушки обр. 1902/30 г.: изготовление (20 шт.), перестволение (200 шт.), модернизация (355 шт.), затворы (139 шт.); опытный образец 76-мм горной пушки (по образцу фирмы «Шкода»); ремонт гаубиц: 122-мм (2 шт.), 152-мм (87 шт. - не выполнен); узлы для танков Т-26 и Т-28; хромировочные станции; компрессорные станции (118 шт.); насосы высокого давления (895 шт.); для НКЛП: машины ленточные (155 шт.), раскладочные (39 шт.), опытный станок Д/ЗЗО (2 шт.), банкаброши, рифленые цилиндры (11982).

8 февраля 1937 г. Приказом № 0031 заводу (Механический завод № 13 ВСНХ, Брянский Местный Артиллерийский арсенал, Брянский Красный механический артиллерийский завод «Красный Арсенал» ВСНХ, ГС завод № 13 им. Кирова НКОП, НКВ, Завод «Арсенал», Брянский механический завод, Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) им. С.М. Кирова MOM, Вагонзавод СНХ, ФГУП «УКВЗ» /г. Брянск Орловской обл. ул. Ill-го Интернационала п/я 6 «Брянск шесть» (1937-38г.); г. Усть-Катав Челябинской обл./ /456040 г. Усть-Катав Челябинской обл. ул. Заводская, 1 тел. 26-541/) предписано создать к 1.01.1938г. мощности по выпуску 1600 82-мм минометов в год (11982).

8 февраля 1937 г. Приказом № 0031 заводу (ГС завод № 172 им. Молотова НКОП, НКВ, ГКОТ, Мотовилихинский медеплавильный завод, Пермский орудийный завод ВСНХ, Мотовилихинский машиностроительный завод ВСНХ, Пермский завод им. В.М. Молотова НКОП, Мотовилихннский завод машиностроения (МЗМ), Пермский машиностроительный завод (ПМЗ) им. В.И. Ленина МОП, ОАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» (МЗ) /г. Пермь, Мотовилиха,  г. Молотово Свердловской обл. п/я 1 (193 7-38 г.)/ /614014  г. Пермь ул. 1905 года, 35 тел. (3422) 60-73-01/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по выпуску: 152-мм гаубицы обр. 1909/30 г. и 122-мм корпусной пушки А-19 обр. 1934 г. - 1280 шт. в год. Приказом № 00102 от 8.05.1937 г. предписывалось к 1.01.1938 г. создать на заводе мощности по выпуску 280 пушек А-19 в год. Этим же приказом завод был обязан ввести в эксплуатацию в 1937 г.: обдирочное отделение и 8 печей, механические цехи №2, 3, 4; расширить кузнечно-молотовый цех, установить 5 молотов, увеличить мощности мартеновского и листопрокатного цехов. Пр. ЗГУ № 71 от 17.11.1937 г. предписано набрать на завод до 1.02.1938 г. 4500 рабочих. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № 10с провести обследование реконструкции завода. По пр. № 48с от 8.02.1938 г. было необходимо построить в 1938 г. штамповую мастерскую при кузнечном цехе. По пр. № 141с от 21.04.1938 г. на завод направлено 27 молодых специалистов-ИТР. Приказом № 158сс от 10/11.05.1938 г. требовалось разработать проект (ГПИ-7) увеличения мощности завода в 1940 г. до 1500 дивизионных и 1500 корпусных 152-мм гаубиц в год; снарядное производство оставить на прежнем уровне; обеспечить выполнение плана по 152-мм гаубицам в 1938 г.: корпусные: 1-й квартал - 24 шт., 2- й - 155, 3-й - 226, 4-й - 195; дивизионные: 2-й - 165, 3-й - 195, 4-й - 240 шт. Приказом № 279с от 7.08.1938 г. требовалось: ввести в эксплуатацию цехи: термический - в 10.1938 г., обдирочный - в 12.1938 г.

По пр. № 0185 от 27.08.1937 г. на «Саркомбайн» для освоения выпуска были преданы чертежи 122-мм гаубицы и переведено 10 квалифицированных рабочих. По распоряжению ЗГУ № Р/66 от 20.10.1937 г. требовалось изготовить для «Саркомбайна» 7 спецстанков, а также передать еще 12 станков.

В составе завода (1937-38 г.): цехи: механические № 1, 2, 4, 5, передков, фасонно-литейный, чугунолитейный, мартеновский старый, ново-мартеновский, листопрокатный, сортопрокатный, крупно-закалочный, мелкозакалочный, крупных деталей, мелких деталей, механический № 2, ковочный, обдирочный, прессо- штамповочный и болтовой, штампо-листовой, экспериментальный, ЦОС, ЦМК; отделы: проектный, снабжения, ОКС, подготовки кадров (ОПК).

По пр. № 0278 от 20/21.12.1037 г. производство пушки ШГ переведено на конвейерную сборку. Приказом № 228сс от 1.07.1938 г. заводу поручено изготовить: к 1.11.1938 г. по одной батарее новых дивизионных гаубиц 152- мм и 122-мм (11982).

8 февраля 1937 г. Приказом № 0031 заводу (ГС Краснознаменный завод № 393 НКОП, Киевский арсенал, Киевский Краснознаменный завод (ККЗ) «Красный арсенал» ВСНХ, ККЗ ВСНХ, ГС Киевский Краснознаменный машиностроительный завод (ГСККМЗ) НКОП, Завод № 393 НКВ /Украина  г. Киев ул. Арсенала, 8 (1937 г.); ул. Щорса, 8 (1938 г.)/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по выпуску 76-мм горных пушек обр. 1909 г. - 200 шт. в год.

По пр. № 0182 от 19.08.1937 г. за невыполнение мероприятий по ликвидации последствий вредительства на заводе были сняты бывшие и.о. директора и гл. инженера Лебединский и Мирошниченко.

По пр. № 0191 от 5.09.1937 г. для улучшения ремонта артсистем при заводе организовано «Центральное бюро ремонтной документации и технологии ремонта артсистем» (ЦБР) и экспериментальный цех при нем для проверки разработанных методов ремонта.

Производство (1936 г.): 76-мм горная пушка обр. 1909 г. - 10 шт., счетверенная установка - 570, передки пушек - 100; модернизация пушек: 76-мм полевой - 650.

Производственная программа на 1937 г.: производство: 76-мм горная пушка обр. 1909 г. - 103 шт. (сделано 40); счетверенная установка - 775 (824); передки пушек - 200 (306), зарядные ящики - 100 (206), основания ВТ - 371, колеса к передкам А-19 - 102; модернизация: 76-мм полевой пушки - 250 (370), 122-мм гаубицы - 100 (101); ремонт: пушки: 76-мм зенитная - 10 (не выполнен), 76-мм полевая - 4 (3), 76-мм горная - 29 (19), 107-мм - 10 (10), 122-мм гаубица - 10 (7), А-19 - 1 (-), 45-мм противотанковая - 8 (-), 45-мм танковая - 5 (-), передки пушек - 4(2).

В составе завода: цехи (1937 г.): кузнечный, чугунолитейный, медно-литейный, штамповочно- заготовительный, механический, сборочные № 1, 2, 3, деревообделочный, инструментальный; бюро по стандартизации и взаимозаменяемости (БСВ).145 При заводе в 1937 г. действовало Центральное бюро по ремонтной документации.

С началом войны завод № 393 был эвакуирован в Воткинск на завод № 235 (1100 вагонов, более 2500 чел.). После освобождения Киева на его месте был создан Завод № 784.

Количество оборудования (1937 г.)- 521 ед.

Численность персонала (1936 г.)- 4263 чел., (1937 г.)- 4351 чел.

Директор (-16.04.1937 г.)- С. Г. Вележев; и.о. (16.04.1937 г.-)- В.Р. Лебединский (снят); (14.07.1937-5.01.1938 г.)- Н.В. Чухрит (снят), (5.01-05.1938-; 22.10-12.1938 г.-> Ф.К. Чеботарев.

Помощник директора по найму и увольнению (28.09.1938 г.-)- Е.И. Антошко.

Гл. инженер (-16.08.1937 г.)- В.Р. Лебединский; и.о. (05.1937 г.)- М.Н. Мирошниченко; (5.02-20.05.1938 г.)- А.З. Красовский, (20.05.1938 г.-)- Е.В. Сергеев.

Гл. технолог (5.05.1938 г.-)- Ермолаев.

Начальники цехов: № 15 (06.1938 г.)- Шаповалов; № 20 (-05.1938 г.)- А.А. Горин, (5.05.1938 г.-)- Тузман.

Начальники отделов: технического (-05.1938 г.)- Тузман; ППО (07.1937 г.)- Бордиер; кадров (25.08.1937 г.-)- А.И. Попов; мобилизационного (-05.1938 г.)- Ермолаев, (05.1938 г.-)- Чернышев; ОТК (06.1938 г.)- Красуцкий; финансового (07.1937 г.)- Салацкий.

Гл. инженер ОКС (-05.1938 г.)- Чернышев.

Начальники лабораторий: резания (12.1937 г.)- Щелконогов.

Начальники бюро: организации труда и зарплаты (07.1937 г.)- Корастышевский; БСВ (06.1938 г.)- Федоренко.

Производство: счетверенные пулеметные установки (1937), 76-мм горная пушка обр. 1909 г. (1937).Ь9 Центральное бюро ремонтной документации и технологии ремонта артсистем (ЦБР)

при заводе № 393 НКОП, НКВ

По пр. № 0191 от 5.09.1937 г. для улучшения ремонта артсистем при заводе № 393 организовано ЦБР и экспериментальный цех при нем для проверки разработанных методов ремонта. В 02.1939 г. ЦБР при заводе № 393 ЗГУ передано в ведение ЗГУ НКВ.139

И.О. начальника (09.1937-7.06.1938 г.)- И.С. Загоровский. Начальник (7.06.1938 г.-> А.А. Горин.

Зам. начальника (7.06.1938 г.-)- И.С. Загоровский (11982).

8 февраля 1937 г. Приказом № 0031 заводу (ГС завод № 173 НКОП, НКВ, 1-й оружейный завод в Туле ГАУ, ВСНХ, Тульский оружейный завод (ТОЗ) ВСНХ, НКТП /г. Тула/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по выпуску: пулеметов Максима и ПВ-1 - 50000 шт. в год, ШКАС - 17000 шт., 7,62-мм винтовки обр. 1891/ЗО г. - 2,3 млн. шт. (вместе с заводом № 180), револьвера Нагана - 85000 шт., пистолета ТТ - 85000 шт. Во исполнение постановления СТО № 21сс от 17.02.1937 г. приказом № 0042 от 7.03.1937 г. заводу поручено обеспечить выпуск патронных звеньев для ШКАС и ПВ-1. По пр. № 0188 от 2.09.1937 г. ввиду перегруженности завода производство изд. «носовая спарка СБ» с 1.01.1938 г. передано на завод № 32.

В соответствии с пост. СНК № 175сс от 11.11.1937 г. и пр. № 00248 от 19.11.1937 г. было необходимо обеспечить к 1.12.1937 г. набор 4 тыс. рабочих, а к 1.02.1938 г. - еще 3 тыс. чел. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № 10с провести обследование реконструкции завода.

В 11.1937 г. заводу в качестве филиала передан завод им. Батищева НКМП.

Приказом № 272сс от 3.08.1938 г. заводу поручено выпустить в 1938 г. 15 тыс. винтовок со стволами, изготовленными методом протяжки. Во исполнение решения правительства № 194сс от 5.08.1938 г. пр. № 341сс от 28.08.1938 г. заводу поручено изготовить серию из 25 шт. синхронных пулеметов УШ (11982).

8 февраля 1937 г. Приказом № 0031 заводу (ГС завод № 180 НКОП, НКВ, Ижевский железоделательный завод, Императорский оружейный завод, Ижевские Оружейный и Сталелитейный заводы ВСНХ, Сталелитейный завод № ю ВСНХ, «Ижстальзавод» НКТП, Ижевский оружейный завод (ИОЗ) НКТП /г. Ижевск Вотской обл. (1927 г.)/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по выпуску 120 тыс. автоматических винтовок ABC в год. В соответствии с пост. СНК № 175сс от 11.11.1937 г. и пр. № 00248 от 19.11.1937 г. было необходимо обеспечить к 1.12.1937 г. набор 4 тыс. рабочих, а к 1.02.1938 г. - еще 4 тыс. чел.

В составе завода (1937 г.) цехи: № 55 сборка винтовок.

По пр. № 53с от 10.02.1938 г. на заводе создано технологическое бюро под руководством гл. технолога для технологического перевооружения производства. В 1938 г. при заводе действовало КБ охотничьих ружей.

По пр. № 167сс от 17.05.1938 г. требовалось провести испытания самозарядной винтовки, разработанной на заводе (конструкторы Федоров, Симонов, Раков).

Во исполнение решения правительства № 91сс от 27.05.1938 г. о строительстве нового завода на Урале по производству винтовок (№ 54) со сроком разработки техпроекта к 1.08.1938 г. и окончания строительства к концу 1939 г. по пр. № 208сс от 13.06.1938 г. при заводе № 180 было организовано бюро по проектированию нового завода, гл. инженером проекта назначен А.И. Милехин. В 20-дневный срок требовалось выбрать площадку для строительства. Приказом № 382сс от 29.09.1938 г. срок завершения техпроекта завода перенесен на 5.03.1939 г.

Приказом № 272сс от 3.08.1938 г. заводу поручено выпустить в 1938 г. 15 тыс. винтовок со стволами, изготовленными методом протяжки (11982).

8 февраля 1937 г. Приказом № 0031 заводу (Завод № 221 НКОП, HKB, МОП , Царицынский орудийный завод, Сталинградский орудийный завод ВСНХ, ГС завод «Баррикады» ВСНХ, НКТП, НКОП, п/я 113, ПО «Баррикады» Сталинградского СНХ, ГП, ФГУП «ПО «Баррикады» /г. Царицын, Сталинград п/я 113 «Баррикады» (1937 г.)/ /400071  г. Волгоград пр. Ленина тел. 78-19-00, 75-85-16/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по выпуску: пушек: 122- мм корпусной А-19 - 280 шт. в год, 152-мм БР-2 - 75 шт.; гаубиц: 203-мм Б-4 - 100 шт., 203-мм самоходной (качающихся частей) - 12 шт. (пр. № 335сс от 21.08.1938 г. она снята с производства). Пост. СТО № 17сс от 11.02.1937 г. и пр. № 040 завод переведен на выпуск гаубицы Б-4 и пушки БР-2. Во исполнение постановления СТО № 61сс от 23.03.1937 г. приказом № 0067 от 31.03.1937 г. заводу поручено обеспечить выполнение проектно- конструкторских работ и изготовления опытных образцов морской артиллерии. Приказом № 00102 от 8.05.1937 г. предписывалось к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску 152 Б-4 в год. Этим же приказом завод был обязан в 1937 г.: расширить: здание нового термического и фасонно-литейного цеха; ввести в эксплуатацию новый прессоштамповый цех резервуаров для торпед, 40-тонную мартеновскую печь; дооборудовать цеха: большой орудийный, замочно-прицельный; начать создание экспериментального цеха. По пр. № 0278 от 20/21.12.1037 г. производство пушек А-19 и Б-4 переведено на поточную сборку (без конвейера); этим же приказом было предписано организовать на заводе экспериментальный цех. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № Юс провести обследование реконструкции завода. По пр. № 48с от 8.02.1938 г. было необходимо построить в 1938 г. новый инструментальный цех. По пр. ЗГУ № 143 от 5.08.1938 г. на заводе на базе ОКСа создано УКС и введена должность начальника УКС/зам. директора по капстроительству (11982).

8 февраля 1937 г. Приказом № 0031 заводу (Завод № 232 НКОП, ГС завод № 232 «Большевик» НКВ, Обуховский сталелитейный завод (ОСЗ) ВСНХ, Петроградский государственный орудийный, Оптический и сталелитейный завод «Большевик» ВСНХ, Государственный завод «Большевик» ВСНХ, ГС машиностроительный и сталелитейный завод «Большевик» ВСНХ, НКТП, НКОП, п/я 852, Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени завод «Большевик» ЛенСНХ, MOM, Государственный Обуховский завод (ГОЗ) МОП, ФГУП «Обуховский завод» РАКА, ОАО «ГОЗ» / г. Петербург,  г. Ленинград, 12 пр. Обуховской обороны, 52 п/я 852/2 «Сталь» (1937-38 г.)/ /192012  г. Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны, 120 тел. 329-98-10/) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по выпуску пушек: 203-мм Б-4 - 50 шт. в год, 130-мм морских - 136 шт., 100-мм морских - 75 шт., 180-мм - 85 (вместе с «Баррикады»); стволов 305-мм и 356-мм пушек - 18 шт. (вместе с «Баррикады»), Пост. СТО № 17сс от 11.02.1937 г. и по пр. № 040 завод переведен на выпуск гаубицы Б-4 и пушки БР-2. Во исполнение постановления СТО № 61сс от 23.03.1937 г. приказом № 0067 от 31.03.1937 г. заводу поручено обеспечить выполнение проектно- конструкторских работ и изготовления опытных образцов морской артиллерии. Приказом № 00102 от 8.05.1937 г. предписывалось ввести в эксплуатацию в 1937 г.: цехи: № 46, № 38 (рембаза завода); новую котельную, кислородную станцию, фидерную подстанцию; начать строительство экспериментального цеха. Пр. ЗГУ № 71 от 17.11.1937 г. предписано набрать на завод до 1.02.1938 г. 3000 рабочих. Приказом № 282с от 7.08.1938 г. требовалось к 1.09.1938 г. закончить техпроект опытного цеха завода (НИИ-13). Перед войной построена новая 100-тонная мартеновская печь.

По распоряжению ЗГУ № 93 от 14.11.1937 г. на «Саркомбайн» передано 11 станков.

Во исполнение решения правительства № 193сс от 10.12.1937 г. приказом № 00265 от 13.12.1937 г. заводу требовалось к 20.01.1938 г. закончить проект артбашни для монитора и изготовить: опытный образец - к 5.06.1938 г.; 4 серийные башни - к 1.11.1938 г., 8 - к 20.12.1938 г., еще 6 - к 5.03.1939 г. По пр. № 0278 от 20/21.12.1037 г. производство пушки Б-13 переведено на поточную сборку (без конвейера). По пр. НКО/НКОП № 0042/00279 от 17.12.1937 г. заводу поручено изготовить к 10.01.1938 г. по два лейнера: 130-мм для пушки Б-13 и 180-мм для пушек Б-1-П и Б-27. В соответствии с пост, правительства № 87сс от 13/15.08.1937 г. и пр. НКОП/НКМ № 00282/47сс от 25.12.1937 г. заводу поручено немедленно начать работы по проектированию и изготовлению головных образцов вооружения линкоров «Б»: 356-мм, 152-мм и 100-мм орудий; полигонной установки для отстрела 152-х и 100-мм орудий. Во исполнение решения правительства № 185сс от 2.08.1938 г. об унификации качающихся частей 100-мм зенитных пушек для линкора «А» и легкого крейсера на базе системы Б- 54 пр. № 327сс от 15.08.1938 г. заводу предписано прекратить работы по системе качающейся части Б-44 для линкора; проектирование и изготовление головного образца системы Б-54 выполнить в сроки: чертежи - к 15.12.1938 г.; головной образец - во 2-м квартале 1939 г.

Во исполнение решения правительства № 79сс от 11.05.1938 г. приказом № 168сс от 17.03.1938 г. требовалось обеспечить программу 1938 г. по выпуску орудий: Б-15 (115 шт.) - в 07.1938 г.; Б-1-ПБ (180-мм 60 калибров, 12 шт.) - в 3-м квартале; Б-24-БМ (100-мм 50 калибров, 36 шт.), зенитной Б-34 (100-мм 56 калибров, 3 шт.), гаубицы на гусеничном ходу Б-4 (203-мм, 50 шт.) - в 4-м квартале (пр. № 335сс от 21.08.1938 г. она снята с производства); на завод направлено 10 выпускников-инженеров (11982).

8 февраля 1937 года вышел Приказ по НКОП № 0027

Начальнику 6 Гл. управления Кошкареву выделить из завода № 51 – Опытный завод на правах самостоятельного предприятия.

Опытному заводу присвоить № 216 НКОП.

Директором завода назначить Зубаровского Б.С. (5583, 60).

8 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0027. О выделении из завода № 51 опытного завода на правах самостоятельного предприятия с подчинением наркому, о присвоении выделяемому опытному заводу номера 216, о назначении директором завода № 216 Б. С. Зубаровского. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 59-61) (15244).

8 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0028. О руководстве хозяйственной деятельностью завода № 216, передаче заводу лабораторий № 1, 2, цеха из завода № 51, о штатах и сметах на содержание завода. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 62-64) (15244).

8 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0029. О заводе № 216: мероприятия для обеспечения работы завода. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 65-72) (15244).

8 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0031. О создании мощностей на заводах 3-го ГУ НКОП СССР к 1 января 1938 г. Приложение № 1: ведомость мощностей по видам вооружений. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 66. Л. 1-6) (15244).

8 февраля 1937 года вышел Приказ по НКОП № 0031

Ведомость мощностей по 3 Гл. управлению

45 мм танковая пушка 20-к – завод 8

45 мм противотанковая пушка 19-к – завод 8

45 мм морская пушка 21-к – завод 8

37 мм пушка Шпитального – завод 8

76 мм горная пушка – ККЗ

76 мм дивизионная пушка – завод 92

76 мм полевая пушка образца 02/30 года – завод 7

76 мм зенитная пушка п. 3-к – завод 8

76 мм зенитная пушка 34-к – завод 8

122 мм корпусная пушка А-19 – “Баррикады”

152 мм гаубица обр. 09/30 года – завод № 172

152 мм гаубица 1934 года А-19 - завод № 172

152 мм пушка БР-2 - “Баррикады”

203 мм гаубица Б-4 - “Баррикады”

203 мм гаубица Б-4 - “Большевик”

203 мм гаубица на самох. - “Баррикады”

130 мм пушка морская - “Большевик”

100 мм пушка морская - “Большевик”

180 мм качающиеся части и стволы (по стволам) - “Большевик”

180 мм качающиеся части и стволы (по стволам) - “Баррикады”

305 и 356 мм стволы и перестволения - “Баррикады” и “Большевик”

82 мм минометы – завод № 13

82 мм минометы – завод № 7

Пулемет Максима и ПВ-1 – завод № 173

Пулемет ДП – завод № 2

Пулемет ДТ – завод № 2

Автоматические винтовки АВС – завод № 180

7,62 мм винтовки обр. 91/30 года - завод № 180

7,62 мм винтовки обр. 91/30 года - завод № 173

Револьвер наган - завод № 173

Револьвер ТТ - завод № 173

Торпеды Д-4 – завод № 182

Торпеды Д-4 – завод № 181

Торпеды НТ-450 – завод № 175 (5584, 1-6).

8 февраля 1937г. Приказом НКОП № 0031 заводу (Завод № 8 им. М.И. Калинина ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ, MB, Свердловского СНХ, МАП, Государственный завод по полевой артиллерии, Московский орудийный завод им. М.И. Калинина ВСНХ, Свердловский машиностроительный завод им. М.И. Калинина, ОАО «ЗиК», ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» (МЗИК) /г. Санкт-Петербург; г. Москва-Мытищи; ст. Подлипки Северной ж/д (1927г.); г. Москва п/я 924 «Московский ЗИК» (1937-38г.); г. Свердловск/ /620017 г. Екатеринбург пр. Космонавтов, 18 тел. (3432) 39-55-75, 35-74-01/) предписано создать к 1.01.1938г. мощности по выпуску пушек: ШВАК - 10000 шт. в год, 45-мм танковой 20-к и 45-мм противотанковой 19-к - 17500 шт., 45-мм морской 21-к - 500 шт., 37-мм Шпитального - 1500 шт., 76-мм зенитных 3-к и 34-к - 1140 шт. Во исполнение постановления СТО № 61сс от 23.03.1937г. приказом № 0067 от 31.03.1937г. заводу поручено обеспечить выполнение проектно- конструкторских работ и изготовления опытных образцов морской артиллерии. Приказом № 00102 от 8.05.1937г. предписывалось ввести в эксплуатацию в 1937г.: цехи: автоматов Шпитального, центробежного литья, пружинно-сварочный; расширить цехи № 2 и кузнечный. Приказом № 281с от 7.08.1938г. требовалось ввести в эксплуатацию цехи: № 1 и 7-к 15.10.1938г., №2 и 11 - к31.12.1938г., № 17-в объеме плана 1938 г. (11982)

8 февраля 1937 г. пр. НКОП № 0027, 0028 и 0029 в целях развития научно-исследовательских, экспериментальных и конструкторских работ особого характера из состава завода № 51 6ГУ выделен самостоятельный Специально-опытный завод, ему присвоено наименование завод № 216 в непосредственном подчинении наркома. Ему переданы часть территории и зданий завода № 51, НИЛ № 1 и № 2, цех № 24 со всем оборудованием, опытно-механическая мастерская. Приказом № 72 от 27.02.1937 г. утвержден Устав ГС завода № 216 НКОП. В 04.1937 г. завод - в ведении 6ГУ. По пр. № 101сс от 22.03.1938 г. завод № 216 включен в состав вновь созданного НИИ-42 в качестве спецлаборатории.

Начальник (1.02.1937 г.-)- Б.С. Зубаровский.

Начальники лабораторий: (1938 г.)- Векшинский.

Руководитель опытно-механической мастерской (02.1937 г.-)- Шихова (11982).

8 февраля 1937 г. Приказом НКОП № 0031 заводу ИНЗ-2 (Инструментальный завод № 2 (ИНЗ-2) им. К.О. Киркиж ВСНХ, НКТП, Ковровский пулеметный завод ГУВП ВСНХ, ГС завод № 2 им. К.О. Киркиж НКОП, ГС Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени завод № 2 им. К.О. Киркижа НКВ, Завод № 2 им. В.А. Дегтярева MB, А-7393, ПО, ГП, АООТ, ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (ЗиД) /г. Ковров Нижегородской ж/д/ /601900 г. Ковров Владимирской обл. ул. Труда, 4 тел. 303-89, 326-90) предписано создать к 1.01.1938г. мощности по выпуску пулеметов: ДП -110 тыс. шт. в год, ДТ 65 тыс. шт. (11982).

8 февраля 1937 г. по пр. № 0027, 0028 и 0029 от из состава завода № 51 (Экспериментально-исследовательский и опытный завод-институт № 51 НКТП, ГС завод № 51 НКОП, НКХП, НИИ отравляющих и дымных веществ (ОВ и ДВ) № 42 (НИИ-42) НКОП, ГС НИИ-42 с опытным заводом НКХП, МХП, ГС НИИ-403, ГС НИИорганической химии и технологии (ГС НИИОХТ) с опытным заводом МХП, ГНИИОХТ, ГНЦ РФ ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГОСНИИОХТ) Росбоеприпаса / г. Москва Главпочтамт п/я 702 (1937 г.)/ /111024  г. Москва ш. Энтузиастов, 23 тел. 273-86-30/) выделен самостоятельный Специально- опытный завод, ему присвоено наименование завод № 216. Ему переданы часть территории и зданий завода №51, НИЛ № 1 и № 2, цех № 24 со всем оборудованием, опытно-механическая мастерская. По пр. № 101 сс от 22.03.1938 г. завод № 216 вновь влит в состав НИИ-42 в качестве спецлаборатории (11982).

8 февраля 1937 г. Приказом № 0031 заводу (Завод № 175 ИМ. С.М. Кирова НКОП, НКСП, Завод «Красный прогресс», Торпедный завод, Завод им. С.М. Кирова НКТП /г. Большой Токмак Днепропетровской обл./) предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по выпуску 300 торпед НТ-450 в год.

Ранее назывался «Красный прогресс», затем - Завод им. Кирова (его называли также Торпедный завод). В 03.1936 г. завод передан го «Союздизеля» в ГУВП НКТП. По пр. НКОП № Обсс от 30.12.1936 г. Завод им. Кирова переименован в завод № 175 им. Кирова, в 02.1937 г. - в ведении ЗГУ. Приказом НКОП № 100 от 16.03.1937 г. утвержден Устав ГС завода № 175, по пр. № 0214 от 26.09.1937 г. завод передан в ведение вновь созданного 17ГУ. В 02.1939 г. из 17ГУ передан в ведение НКСП.

В начале 1930-х  г. завод выпускал нефтяные двигатели малой мощности. С 1930 г. начата организация производства 18-дюймовой торпеды НТ-450. Построены механо-сборочный цех, бронзолитейный. Но до 1936 г. не было изготовлено даже опытных образцов. На 1936 г. был задан выпуск 200 НТ-450, в т.ч. опытные партии TAB и ТАН (торпеда авиационная высокого и низкого торпедометания) (изготовлено 30 торпед.

По пр. № 68сс от 26.02.1938 г. на завод направлено 20 молодых специалистов и 25 чел. с заводов НКМ. Во исполнение постановления СНК № 202сс от 9.08.1938 г. пр. № 349сс от 3/4.09.1938 г. заводу установлен план сдачи торпед 45-36 на 07-12.1938 г. - 630 шт. Производственная программа на 1938 г. - 800 торпед (изготовлено 616).

В составе завода цехи (1936 г.): механо-сборочный, медно-литейный, кузнечный (строился); (1937 г.): Г КБ.

В 1941 г. после начала войны эвакуирован в Махачкалу на завод № 182 НКСП, в Уральск на завод № 231 (и, вероятно, в Алма-Ату).

Директор (-23.12.1936 г.)- Н.В. Ростокин (снят); и.о. (23.12.1936-01.1937 г.-)- П.З. Новик; (1937 г.)-  Г.А. Морозов, (27.03-21.09.1937 г.)- М.Д. Горшунов, (3.10.1937-15.03.1938 г.)- М.Б. Розеиштейн, (15.03-И.12.1938 г.)- В.И. Алферов, (11.12.1938 г.-)- Ф.Д. Компанец.

Зам. директора (07.1937 г.)- И.Д. Невинный, (-3.10.1937 г.)- П.З. Новик, (3.10.1937 г.-)-  Г.А. Морозов. Помощник директора по найму и увольнению (2.04.1938 г.-)- Ф.Н. Жариков.

Коммерческий директор (1936 г.)- И.Д. Невинный.'39

Гл. инженер (-12.1936-3.10.1937 г.)- П.З. Новик, (3.10.1937-15.03.1938 г.)-  Г.А. Морозов, (15.03.1938 г.-)- Б.П. Уткин.

Зам. начальника цеха (08.1937 г.)- Серебряков.

Начальники отделов: ОКС (1936-07.1937 г.-)- Белянский, (1937 г.)- Попов; кадров (09.1937 г.-)- А.И. Шварц.

Производство: двигатели нефтяные 18 и 22 л.с. (1930); торпеды: кислородно-водородная 18-дюймовая НТ- 450 (1936-37-), авиационные TAB и ТАН (1937), Т-45-36 (1938), Т-53-38; мины АМД-500, АМД-1000 (1943-).61

Главное КБ завода № 175 Гл. конструктор (07.1937 г.)- Шевело.

Завод № 175 НКСП , Алма-Атинский машиностроительный завод им. С.М. Кирова /г. Алма-Ата/

Вероятно, это завод № 175 НКСП, эвакуированный в 1941 г. из  г. Большой Токмак. В 1942 г. сюда эвакуирована также часть завода № 182 (торпедное производство). Завод строился в 08.1943 г.

В соответствии с пост. ГКО № 2947 от 27.02.1943 г. на заводе № 175 организовано производство мин АМД-500 и АМД-1000. 28.04.1945 г. вышло постановление ГКО № 8336 о мерах неоложной помощи заводу.

В 1960-е  г. изготовлены экспериментальные образцы (М-1) скоростной ракето-торпеды «Шквал». Испытания торпеды проходили на озере Иссык-Куль на полигоне «Кой-Сара».

Производство: мины авиационные индукционные АМД-500, -1000 (1943-); торпеда 65-76 «Кит» (2002); волочильный стан ВМ-550 (1984) (11982).

Жизнь и внутренняя политика:

8 февраля 1937 появился приказ МВС № 57:

“В состав сооружений, выполняемых строительством канала Москва-Волга, включены 15-метровые гранитные монументы Ленина и Сталина, устанавливаемые при выходе из Волги в аванпорт канала. Сооружение этих монументов у входа в канал должно отразить величие канала, как одного из памятников Ленинско-Сталинской эпохи”. Волжский район должен был выделить для этого объекта свои лучшие бригады (7560).

8 февраля 1937 в Уфе арестована бывший лидер эсеров, организатор мятежа в 1918 году Мария Спиридонова (4962).

8 февраля в 1937 году в Уфе арестовывается Мария Спиридонова - бывший лидер эсеров, организатор мятежа в 1918 (15034).

За рубежом:

8 февраля в 1937 году отряд франкистских кораблей (крейсера «Канариас», «Балеарис» «Адмирал Шпрее») атаковал на рейде Малаги республиканскую эскадру (15034).

8 февраля 1937 в Испании франкисты при поддержке итальянцев захватили Малагу (3908,203).

Авиапромышленность:

9-14 февраля 1937 г. провели испытания самолета И-16 с дополнительными подкрыльевыми держателями для АБ калибра 250 кг. В серийное производство не пошло (11641).

С 9 февраля по 14 июня 1937 состоялся перелет на АНТ-4 (СССР-Н120) с тремя пассажирами (23000 км) (237,180), начался в Москве и был круговым по трассе СМП (2989). Летал Ф.Б.Фарих с В.А.Пацынко, ш А.П.Штепенко и мех. М.И.Чагиным и В.А.Демидовым по маршруту Москва - Якутск - м Шмидта - о Врангеля - м Челюскин - Архангельск - Москва - 24000 км (438,732).

С 9 февраля по 14 июня 1937 самолет Г-1 «Н-120» с экипажем Ф.Б Фариха и тремя пассажирами пролетел по маршруту Москва — Казань — Свердловск — Омск — Новосибирск— Красноярск — Иркутск — Верхоленск — Якутск — Анадырь — побережье Северного Ледовитого океана — Амдерма — Архангельск — Ярославль — Москва, преодолев 23.000 км, совершив 47 посадок. Это был первый перелет на самолете советской конструкции через всю Сибирь и по всей трассе Северного морского пути (15822).

9 февраля в 1937 году (9 февраля — 14 июня) экипаж в составе летчиков Ф.Б.Фариха, В.А.Пацынко, А.П.Штепенко, М.И.Чагина, В.А.Демидова и трех пассажиров совершили на самолёте АНТ-4— первом в мире цельнометаллическом тяжелом двухмоторном бомбардировщике-моноплане большой трансарктический перелет из Москвы через всю Сибирь протяженностью 23 тыс. км с 47 посадками (15035).

9 февраля 1937 по маршруту Москва – Уэлен – Москва отправился самолет Г-1 (модификация АНТ-4 для УПА ГУСМП). В состав экипажа самолета с номером «Н-120» вошли: командир – Ф.Б. Фарих, второй пилот – В.А. Пацынко, штурман – А.П. Штепенко, бортмеханики – М.И. Чагин и В.А. Демидов. Кроме перечисленных авиаторов в перелет отправились три пассажира: помощник начальника политуправления Главсевморпути по комсомольской работе А.Г. Басс, корреспондент газеты «Правда» Ш.И. Нюренберг (псевдоним – А.И. Шаров) и кинооператор «Союзкинохроники» Е.И. Ефимов.

На Центральном аэродроме Москвы в дальний перелет экипаж провожали О.Ю. Шмидт и С.А. Бергавинов. В напутственном слове Отто Юльевич, в частности, сказал:

«Маршрут Фариха, протяжением свыше 20 тыс. км, намеренно выбран по самым тяжелым холодным местам земного шара и в самое холодное время года... Этот арктический перелет явится проверкой материальной части нашей авиации и качеств советских летчиков».

Первая часть маршрута «Н-120», до Иркутска, проходила по уже хорошо освоенным воздушным линиям «Аэрофлота» и не доставила опытному экипажу никаких проблем. В день вылета была достигнута Казань (730 км), 11 февраля – Свердловск (730 км), 12-го – Омск (820 км), 13-го – Новорсибирск (600 км), 15-го – Красноярск (640 км), 20-го – Иркутск (850 км).

22 февраля «Н-120» перелетел в Верхоленск (220 км), а на следующий день вылетел в Усть-Кут, но из-за пурги совершил вынужденную посадку у деревни Рыжской (260 км). 25 февраля добрались до Усть-Кута (40 км).

27 февраля в Якутии установилась вполне благоприятная, но очень морозная погода. При температуре, доходящей до минус пятидесяти градусов, экипаж «Н-120» совершил длительный перелет по маршруту Киренск – село Мухтуй (ныне – Ленск) (700 км), 28 февраля перелетели в Олекминск (300 км), а 1 марта приземлились в Якутске (540 км).

Если от Иркутска до Якутска экипаж Фариха шел по очень сложной в зимних условиях, но все же освоенной трассе, то от Якутска до побережья Охотского моря маршрут был абсолютно неизведанным. Карты, имеющиеся у экипажа, большого доверия не вызывали. Даже горные высоты на картах были указаны весьма условно.

4 марта перелетели в село Крест-Хольджай (270 км), а 5-го, пройдя 850 километров над Верхоянским хребтом, хребтами Черского и Томус-хая, благополучно приземлились у села Зырянка. Причем, в этом перелете Фариха пугали, неожиданно выскакивавшие из облачности, горные пики, иногда возвышавшиеся над самолетом.

7 марта перелет доставил экипажу немало беспокойства – в Марково (930 км), куда пришлось садиться в сумерках и на последних каплях горючего, погода была нелетной. Благодаря мастерству экипажа и, конечно, везению, посадка прошла благополучно.

9 марта «Н-120» приземлился в Анадыре (340 км). Здесь погода продержала экипаж в ожидании 18 дней, только 27-го удалось подняться в воздух. Но, Фарих поторопился, поскольку известно, что пройдя всего около 200 километров, ему пришлось совершить посадку в заливе Креста. Весьма вероятно, что эта вынужденная посадка, оказавшаяся неудачной, произошла из-за ухудшения погодных условий. Были поломаны оба винта и правая лыжа. Винты с мыса Шмидта доставил летчик Катюхов на У-2. Лыжу отремонтировали своими силами.

Ремонт самолета был выполнен оперативно, и уже 4 апреля экипаж Фариха продолжил перелет – через Колючинскую губу, добрался до мыса Шмидта (около 600 км)

7 апреля «Н-120» посетил остров Врангеля, а 8 апреля вернулся на мыс Шмидта (около 400 км). Затем, в течение четырех дней экипажу Фариха сопутствовала удача, было пройдено более 2 тысяч километров. 9 апреля – через мыс Биллингса на мыс Шелагский (450 км). 10 апреля – бухта Амбарчик (320 км). 11 апреля – мыс Шалаурова (Ляховские острова) (820 км). И наконец, 12 апреля – бухта Тикси (550 км).

К сожалению, здесь удача немного отвернулась от Фариха – он заболел, и перелет задержался еще на одиннадцать дней.

24 апреля «Н-120» выполнил перелет на мыс Нордвик (600 км). 1 мая – мыс Челюскина (550 км) и мыс Стерлигова (480 км). 5 мая экипаж Фариха достиг острова Диксон (330 км). Здесь была получена радиограмма, с приказанием вернуться на мыс Челюскина и оказать помощь заболевшему зимовщику. Выполнить поставленную задачу удалось лишь 14 мая – на мыс Челюскина «был доставлен врач Соколов для помощи заболевшему доктору Кузнецову» (800 км).

Обратный маршрут начался 28 мая, когда «Н-120» вылетел с мыса Челюскина и с посадкой у зимовки гидрографического судна «Торос» (в районе архипелага Норденшельда), добрался до мыса Стерлигова (480 км).

31 мая с посадкой на Диксоне, перелетели на остров Белый (300 км). 1 июня состоялся полет в Амдерму (500 км), который стал одним из самых драматичных этапов перелета.

Газетная заметка этот перелет описывала скупо:

«Вылетев с острова Белый, взяли курс на Амдерму. На втором часу полета резкое ухудшение погоды вынудило вернуться обратно на остров Белый, куда прибыли через 4 часа полета… К вечеру погода улучшилась. В 20 часов самолет «Н-120» вновь вылетел с острова Белый. Через 2 часа 30 минут после старта самолет снова попал в полосу снегопада. Летчик; Фарих вел машину над морем, бреющим полетом. Снегопад сменился дождем. Самолет покрывался коркой льда. Хорошо, что вскоре показался берег, и Фарих повел машину на посадку. Приземлились, благополучно в 6 – 7 километрах восточнее Амдермы».

Реальная же ситуация на борту «Н-120» была более тревожной:

«…Когда прошли рубеж возврата на остров Белый, амдермский радист передал, что у них портится погода, с запада надвигаются низкие облака и начинается дождь. Не лучшая записка поступила от бортмехаников на клочке бумаги с жирными отпечатками пальцев: «Падает давление масла правого мотора. Стройте расчеты так, чтобы через час быть на земле»... Из Амдермы передают: «Сильный дождь, на проводах обледенение, видимость 500 метров»... А под самолетом, летящем на высоте всего 200 метров, простиралось, освободившееся ото льда, Карское море с бушующими волнами. Срывающиеся с винтов куски льда оглушительно барабанили по обшивке фюзеляжа, заглушая шум моторов. По всей длине передней кромки крыла нарос толстый слой льда, неумолимо прижимающий своей тяжестью самолет к воде... Высота всего 50 метров. Пилоты отворачивают самолет несколько влево от курса на Амдерму — поближе к побережью. До воды уже осталось всего 20 метров, брызги от волн, взлетая в воздух, разбиваются о лыжи. И тут из серой пелены дождя выныривает черный скалистый берег. Пилот успевает отвернуть вправо в открывшееся понижение берега, на котором что-то белеет. Лыжи шлепаются в воду, самолет плавно скользит, как при обычной посадке. Спасло устье безымянной речки, поверх льда которой, уже пошла весенняя вода. Какое-то время в самолете царило гробовое молчание…».

Вскоре из Амдермы пришел трактор и отбуксировал «Н-120» на аэродром. Здесь лыжи самолета сменили на колеса, и 8 июня предприняли перелет в Ижму (620 км). 10 июня экипаж Фариха прибыл в Архангельск (640 км), а 14 июня, с посадкой в Ярославле, завершил перелет в 17 часов в Москве на Тушинском аэродроме (1000 км).

Встречал Фариха заместитель ГУСМП Н.М. Янсон. Кроме него на аэродроме присутствовали родственники, многочисленные знакомые и друзья экипажа.

17 июня ЦИК СССР своим постановлением сообщил о награждении экипажа Фариха «за исключительное мастерство, проявленное при перелете в труднейших условиях … протяжением около 24 тысяч километров». Ф.Б. Фарих был удостоен ордена Ленина, В.А. Пацынко, А.П. Штепенко, М.И. Чагин и В.А. Демидов были награждены орденами Трудового Красного Знамени, а пассажиры: А.Г Басс, Ш.И. Нюренберг и Е.И. Ефимов – орденами «Знак Почета».

На экранах кинотеатров перед войной демонстрировался фильм «Над Арктикой», снятый в ходе перелета «Н-120» кинооператором Е.И. Ефимовым (21249).

Другие оборонные отрасли:

9 февраля 1937 г. в Москве на совещании у помощника начальника АБТУ РККА В.Д. Свиридова был разработан и зафиксирован в протоколе, подписанном, в том числе и заместителем директора завода № 183 Ф.И. Лящем, перечень этих мероприятий по усовершенствованию конструкции узлов и агрегатов танка БТ-7 (17503).

9/10 Февраля 1937 г.

СОВ. СЕКРЕТНО

СЕРИЯ К

Экз. № 6

3) НАЧАЛЬНИКУ 8-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКОП КОМКОРУ НЕЙМАН

2) ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 174 имени Тов. ВОРОШИЛОВА Тов. ДЮФУР

5) ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 183 имени Коминтерна Тов. БОНДАРЕНКО

1) ДИРЕКТОРУ КИРОВСКОГО ЗАВОДА Тов. ТЕР-АСАТУРОВУ

4) ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА № 185 имени С.М. КИРОВА Тов. БАРЫКОВУ

СОВ. СЕКРЕТНО

СЕРИЯ К

Экз. № 6

9/10 Февраля 1937 г.

№ 177734

Направляю Вам копию протокола совещания у Пом. начальника АБТУ РККА Бригинженера Тов. СВИРИДОВА совместно с директором завода № 174 имени Тов. ВОРОШИЛОВА Тов. ДЮФУР и Зам. Директора Завода № 183 Тов. ЛЯЩ.

Приложение: копия протокола на 6 листах.

п/п НАЧАЛЬНИК 11-го ОТДЕЛА АБТУ РККА ВОЕНИНЖЕНЕР 2-го РАНГА (Сквирский)

Отпечатано 6 экз.

На документе машинописная помета: «В письме директору Кировского завода имеется приписка "Я обращаю Ваше внимание на необходимость срочного выполнения указанных в протоколе работ" ВЕРНО подпись»

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 1017 лист 29 – 34

СОВ. СЕКРЕТНО

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ

СОВЕЩАНИЯ У ПОМ. НАЧАЛЬНИКА АБТУ БРИГИНЖЕНЕРА т. СВИРИДОВА

СОВМЕСТНО С ДИРЕКТОРОМ ЗАВОДА № 174 им. ВОРОШИЛОВА т. ДЮФУР

и ЗАМДИРЕКТОРА ЗАВОДА № 183 т. ЛЯЩ

от 9.II.37 г.

По вопросу:

1. Усовершенствований и изменений в танке Т-26.

2. Усовершенствований и изменений в танках БТ, Дописано ручкой: «Т-35, Т-28, СУ-14, Т-46, Т-29 и Т-38.»

на основе специального совещания у Начальника АБТУ Комдива т. БОКИС.

1. По всем указанным вопросам заводам № 183 и № 174 в пятидневный срок по получении данного протокола сообщить в АБТУ РККА сроки конструктивной разработки, изготовления образцов и испытаний.

2. Направить данный материал Директорам заводов № 185, № 37 и Кировского для сообщения аналогичных сроков в АБТУ в пятидневный срок со дня получения данного протокола.

ПОМ. НАЧАЛЬНИКА АБТУ РККА БРИГИНЖЕНЕР: подпись (Свиридов)

ДИРЕКТОР ЗАВОДА № 174 им. т. ВОРОШИЛОВА: подпись (Дюфур)

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА № 183 им. КОМИНТЕРНА: подпись (Лящ)

Отп. в шести экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 1017 лист 28 (17953).

9 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 15с «О заказе НКО на обозное имущество в 1937 г.». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 25 - 27) (15460).

9 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0033. Об объявлении благодарности и о выделении средств для премирования сотрудников и директора НИИ № 5 за особые работы. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 82-83) (15244).

Жизнь и внутренняя политика:

9 февраля 1937 г. Расстрелян бывший Нарком внутренних дел РСФСР А.Г. Белобородов. В 1958 г. реабилитирован (10303).

За рубежом:

9 февраля в 1937 году поднялся в воздух голландский разведчик-бомбардировщик «Koolhoven» «FK.52» (15035).

9 февраля в 1937 году первый полёт первого прототипа морского истребителя-бомбардировщика «Blackburn» «D.B.1» (компания «Blackburn», Великобритания). На самолёте с серийным номером К5178 был установлен звездообразный двигатель воздушного охлаждения «Bristol» «Mercury IX» мощностью 840 л.с. 17 августа аппарат приказом Министерства авиации получил название «Skua» (15035).

9 февраля 1937 состоялся первый полет Блэкберн поморник (20798).

9 февраля 1937 - Первый полёт первого прототипа морского истребителя-бомбардировщика Blackburn D.B.1 (компания Blackburn, Великобритания).

На самолёте с серийным номером К5178 был установлен звездообразный двигатель воздушного охлаждения Bristol Mercury IX мощностью 840 л.с. 17 августа аппарат приказом Министерства авиации получил название Skua – поморник (22629).

Всего выпустили 192 самолёта Skua. В составе воздушных сил Королевского ВМФ они приняли участие в боевых операциях в начале Второй мировой войны, но уже в 1941 году были списаны из передовых частей. Также использовались в качестве истребителей, учебных самолётов и буксировщиков мишеней (22300).

9 февраля в 1937 году первый полёт первого серийного лёгкого пассажирского самолета «B-1» «Segrave» (компания «Blackburn», Великобритания). «Blackburn Segrave» был одним из первых пассажирских свободнонесущих монопланов. Всего построено 3 серийных самолёта. Они отличались дюралевым фюзеляжем. Первый самолёт постройки «Blackburn» («G-ABFP») весь был покрашен в красный цвет. Самолёт совершал рейсы через канал, но недолго: уже в 1934 г. его почему-то разобрали (15035).

Авиапромышленность:

С 10 февраля по 3 марта 1937 в НИИ ВВС испытывался И-16 с подкрыльевыми держателями на 280 кг - 4хДЕР-32 для АО-10 и 2хДЕР-3 для ФАБ-100. Серии не было (1808,22).

С 10-го февраля но 3-е марта 1937 г. в НИИ ВВС проходил испытания И-16, оснащенный подкрыльевыми держателями для 280 кг бомб. Под каждым крылом устанавливалось по четыре замка ДЕР-32 для четырех бомб АО-10 и по одному ДЕР-3 для ФАБ-100. В начале 1937 г. одной из первых работ стал И-16 тип 5 с дополнительным бомбовым вооружением. Серийное производство такой установки развернуто не было (12015).

10 февраля 1937 г., при возвращении с полигона в Щёлково на И-17бис, ЦКБ-19, третий опытный экземпляр, оснащённый двигателем М-100А №601 неожиданно остановился мотор. Пилотировавший самолёт Степанчонок совершил вынужденную посадку на околице деревни Едино. Сам пилот комментировал событие следующим образом: "Садиться решил не убирая шасси на окраине деревни, т. к. в случае капота местные жители могли помочь выбраться из самолёта". На посадке правая стойка сложилась, вследствие чего правая часть крыла получила повреждения (9630).

10 февраля 1937 г., при возвращении с полигона в Щелково у И-17бис неожиданно встал мотор. Пилотировавший самолет Степанчонок совершил вынужденную посадку на околице деревни Елино. Сам пилот комментировал событие следующим образом: "Садиться решил, не убирая шасси на окраине деревни, т.к. в случае капота местные жители могли помочь выбраться из самолета". При посадке правая нога шасси сложилась, вследствие чего правая часть крыла получила небольшие повреждения. Самолет отправили для ремонта на авиазавод №84, где он находился до лета 1938 г. После проверки поведения машины в воздухе в июне 1938 г. И-17бис вновь передали на испытания вооружения. В период с 7 по 10 августа 1938 г. летал Томас Сузи, который произвел в воздухе 661 выстрел при среднем зафиксированном темпе стрельбы 963 выстрела в минуту. Отмечалось, что эксплуатация системы сложностей не вызывает, все элементы работают исправно, вредного влияния на работу мотоустановки не наблюдается. Недостатком, по мнению Сузи, являлся не очень удачный гильзоотвод - стреляные гильзы с силой били по правому крылу. В дальнейшем предполагалось продолжение госиспытаний, самолет находился на территории авиазавода №84. К ноябрю прибыл экипаж из НИИ ВВС, 10 ноября был выполнен контрольный полет (летчик не установлен). Затем резко испортилась погода, и полеты приостановили. Последующие события следует рассматривать до и после гибели Валерия Чкалова. После катастрофы И-180 полеты самолетов конструкции Поликарпова явно затормозились. В последующие месяцы И-17бис не летал и находился на базе завода №84 вплоть до марта 1939 г. Дальнейшая его судьба не прослеживается (11951).

10 февраля 1937 г., после выполнения летного задания, при возвращении с полигона в Щелково у И-17бис неожиданно встал мотор. Управлявший самолетом Степанчонок совершил вынужденную посадку в поле, на околице деревни Елино. Сам летчик комментировал событие следующим образом: "Садиться решил, не убирая шасси на окраине деревни, так как в случае капота местные жители могли помочь выбраться из самолета".

При посадке правая стойка шасси сложилась, вследствие чего правая часть крыла получила повреждения.

Самолет отправили для ремонта на авиазавод № 84, где он находился до лета 1938 г. После проверки поведения машины в воздухе в июне 1938 г. И-17бис вновь передали на испытания вооружения. В период с 7 по 10 августа 1938 г. летал Томас Сузи, который произвел в воздухе 661 выстрел, при среднем зафиксированном темпе стрельбы 963 выстрела в минуту. Отмечалось, что эксплуатация системы сложностей не вызывает, все элементы работают исправно, вредного влияния от воздушной стрельбы на работу мотоустановки не наблюдается. Недостатком, по мнению Сузи, являлся не очень удачный гильзоотвод - стреляные гильзы с силой били по правому крылу.

Таблица основных технических и летных характеристик опытных И-17

| Характеристика | ЦКБ-15 | ЦКБ-19 | ЦКБ-196ис |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина(м) | 7,4 | 7,365 | 7,425 |
| Размах крыла (м) Площадь крыла (м2) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | 17,7 | 17,65 | 17,65 |
| Вес пустого (кг) | 1350 | 1560 | 1465 (1533) -расчетный |
| Полетный вес (кг) | 1823,29 | 1916,92 | 1950 (2020) - расчетный |
| Нагрузка на крыло (кг/м?) | 103,0 | 108,5 | 110,5-115,0 |
| Максимальная скорость | 456 | 485 | - |
| на расч. высоте (км/ч) | 3380 | 9700 | - |
| Вооружение | 4 ШКАС | 2 ШКАС | 1 ШВАК 20 мм 2 ШКАС |

В дальнейшем предполагалось продолжение испытаний, самолет находился на территории авиазавода № 84. К ноябрю прибыл экипаж из НИИ ВВС, 10 ноября был выполнен контрольный полет (летчик не установлен). Затем испортилась погода, и полеты приостановили. Последующие события можно обозначить так: до и после гибели Валерия Чкалова. После катастрофы И-180, произошедшей 15 декабря 1938 г., полеты на опытных самолетах конструкции Поликарпова некоторое время не совершались. И-17бис не летал и находился на территории завода № 84 вплоть до марта 1939 г. Дальнейшая его судьба не прослеживается (12016).

10 февраля 1937 Я.И.Алкснис писал письмо N 133575с М.М.К. (вход. 2642у20 от 13.02):

"Авиадизель АН-1 конструкции ЦИАМа успешно прошел 100 час. гос. испытания со следующими основными данными:

- взлетная мощность - 900 нр

- номинальная мощность на 2500 м - 850 нр

- высотность - 2500 м

- расход топлива на экспл. мощности - 175 г/нр/час

- сухой вес без втулки винта - 1010 кг.

Полученные данные ставят АН-1 на уровень современных заграничных дизелей (Клерже, Юмо, Даймлер Бенц и др.).

Оборудование тяжелобомбардировочных самолетов типа ТБ-3 и ДБА дизелями АН-1 даст увеличение дальности на 20-25% в сравнении с существующей дальностью этих самолетов с АМ-34РН при той же полезной нагрузке и незначительном снижении скорости и потолка.

Применение дизелей в авиации расширит топливную базу, т.к. выход дизельного топлива из нефти на 120% больше выхода бензина.

АН-1 допускает значительное форсирование на взлете за счет увеличения количества впрыскиваемого топлива; не имеет приборов зажигания, что устраняет помехи для рации, а также имеет ряд других преимуществ.

На основании вышеизложенного считал бы необходимым отметить работу ЦИАМа по выполнению Правительственного задания о постройке мощного дизеля.

Одновременно прошу Ваших распоряжений:

1) Об изготовлении в 1937 не менее 50 шт. АН-1

2) Об оборудовании одного самолета ТБ-3 и одного самолета ДБА к 1 апреля 1937 и проведение летных испытаний этих самолетов с дизелями в апреле-мае.

3) О постройке в 1937 специального ДБ под АН-1.

О Вашем решении прошу поставить меня в известность." (2149,195).

Другие оборонные отрасли:

10 февраля 1937 вышел приказ НКТП № 16сс. О строительстве Главкаучуком цехов по переработке побочных продуктов производства СК. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 306. Л. 2) (15246).

Жизнь и внутренняя политика:

10 февраля 1937 в тюрьме умер от пыток Папулия Орджоникидзе, старший брат Серго Орджоникидзе (4962).

10 февраля 1937 создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева (4962).

Авиапромышленность:

11 февраля 1937 года был заключен договор с фирмой «Волти», в соответствии с которым американский авиаконструктор Волти работал в Москве на госавиазаводе № 1. Вместе с ним в СССР должны были приехать еще восемь представителей фирмы. Однако в архивных документах фигурируют имена только трех американских инженеров — Корда, Манинга и Смита, прибывших в Советский Союз в марте 1937 года (Там же. Д. 1783. Л. 34, 36.). Надо сказать, что компаньоны Волти вначале неохотно занимались конструкторскими разработками самолета-штурмовика V-11, и только настойчивость самого конструктора и договорные обязательства вынудили их не прерывать контракт. Фирме за их работу было выплачено 103 тыс. долл.

Американцы работали в составе бригады С.А. Кочергина, в задачу которой входили освоение и внедрение в серийное производство нового лицензионного самолеташтурмовика. В 1938 году было выпущено 36 аппаратов, в том числе пять из американских деталей. Как отмечает В.Б. Шавров, летные качества V-11 оказались ниже, чем у наших самолетов Р-9 и Р-10. По этой причине американскую модель строить прекратили, а уже выпущенные машины передали в гражданскую авиацию (Шавров В.Б. История конструкции самолетов. М.: Машиностроение, 1978. - С. 134.) (11173).

11 февраля 1937 года был. заключен договор с фирмой «Волти» на поездку в СССР в июле месяце 1937 конструктора Волти и командировку в СССР специалистов фирмы «Волти» в количестве 8 человек в сроки, согласованные с приемочной комиссией № 1 на заводе «Волти».

Помимо этого:

а) заказано фирме «Волти» два комплекта готовых к сборке деталей самолета со сроками поставки в Лос-Анжелос: первого комплекта — в марте и второго комплекта — в мае месяце с. г. Сборка самолетов из этих материалов должна быть произведена на заводе № 1 в июле-августе месяцах с. г. на приспособлениях, изготовленных самим заводом по чертежам, полученным им от фирмы «Волти» в феврале месяце ;

б) пять комплектов полуобработанных штампованных деталей самолета со сроками поставки их 1 апреля с. г., 100 комплектов прессованных профилей, литья и горячей штамповки со сроками поставки 1 июня с. г., оборудование для самолета со сроками поставки 1 мая с. г., шаблоны и специнструменты со сроками поставки 1 апреля с. г., комплект приспособлений для сборки со сроками поставки в апреле-мае с. г., комплект свинцово-цинковых штампов и моделей для них со сроками поставки к 1 июня с. г. и перевод в метрику дюймовых чертежей самолета к 1 июня с. г.

Все эти заказы дадут возможность начать у себя сборку самолета из американских деталей в июне-июле месяцах 1937 г. для обучения нашего персонала американским методам работы, а наличие готовых штампов и шаблонов, получаемых от фирмы, даст нам возможность начать в III квартале с. г. производство заготовок деталей самолета из наших материалов на наших заводах (15425).

Помимо оказания технической помощи по внедрению самолета «Волти» В-11 Хпрлпмов и Базенков предлагали конструктору Волти заключить с нами договор на дальнейшую разработку у нас в СССР под его руководством улучшений конструкции и летных качеств самолета В-11. Сам Волти на это предложение был согласен и готов подписать договор, в котором предусматривалась длительная поездка Волти в СССР. Однако компаньоны Волти и настоящие владельцы фирмы (Корд, Смит и Манинг) категорически протестовали против этого, не давая согласия на поездку Волти в СССР, и со своей стороны, предложили новый вариант по организации этой работы, согласно которому Волти на своем заводе разрабатывает дальнейшее улучшение и изменение конструкции самолета В-11, а параллельно с этим по его чертежам в СССР также перерабатывается конструкция самолета при помощи инженеров фирмы «Волти». На такой вариант предложения Харламов и Базенков окончательного ответа не дали, так как фирма требовала за это 103 тыс. долларов, причем основная работа по этому предложению проводилась бы в США, а не в СССР. По этому предложению Волти повышал скорость самолета с 380 до 418 км/ч, устанавливал 4 пулемета впереди и 2 позади и 24 10-килограммовые бомбы при штурмовом варианте (15425).

11 февраля 1937 года был заключен договор с фирмой «Волти», в соответствии которым в СССР вместе с Волти должны были приехать еще восемь представителей фирмы. Однако в архивных документах фигурируют имена только трех американских инженеров — Корда, Манинга и Смита, прибывших в Советский Союз в марте 1937 года (РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1783. Л. 34, 36.).

Компаньоны Волти вначале неохотно занимались конструкторскими разработками самолета-штурмовика V-11, и только настойчивость самого конструктора и договорные обязательства вынудили их не прерывать контракт. Фирме за их работу было выплачено 103 тыс. долл. Американцы работали в составе бригады С.А. Кочергина, в задачу которой входили освоение и внедрение в серийное производство нового лицензионного самолеташтурмовика (21412).

11 февраля 1937 года была подготовлена справка:

В СТО Базилевичу, НИВК г. Ленинград

По вопросу о моторе М-44

Мотор М-44 был запроектирован в 1931 году, а затем построен и поставлен на испытание в 1933 году.

Основные проектные данные мотора были следующие:

диаметр цилиндра – 222 мм

ход поршня – 286 мм

число оборотов – 1500 об/мин.

максимальная мощность – 2000 л.с.

вес – 1600 кг

При испытаниях были обнаружены дефекты в работе коренных подшипников и выявилась недостаточная жесткость картера, вызвавшая неоднократные поломки.

По 1936 год мотор проработал на режиме всего лишь около 18 часов (а всего 115 часов) и при следующих данных:

мощность – 1500 л.с.(наибольшая мощность, снятая за этот период составляет 1900 л.с.).

число оборотов – 1450

расход топлива – 220 гр/лсч

вес – 1530 кг без нагнетателя

В 1935 году мотор был переделан на морской вариант, благодаря чему вес его увеличился до 1750 кг. При испытании в 1936 году поломки повторились, после чего работа была приостановлена.

Основной дефект мотора заключается в неудачной конструкции вала и картера, что на основе испытаний мотора приводит к необходимости переделки конструкции вала, шатунного механизма и картера, т.е. по существу вынуждает переделать мотор заново.

В настоящем же выполнении мотор М-44 не может быть признан работоспособным даже на мощности 1500 л.с., как это показало испытание в течение двух с лишком лет, при котором мотор не мог ходить на режиме без поломок, требующих капитального ремонта, более 5-ти часов.

Конструктор мотора Сердюков предлагает мотор М-44 на мощность 3000 л.с., при весе 1500 кг.

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с указаниями самого конструктора следует, что эти заявленные данные относятся не к существующему мотору М-44, а к новому, который должен быть вновь запроектирован, построен и доведен до работоспособного состояния.

Такого рода предложение является явно нецелесообразным по следующим мотивам:

Вес мотора, заявленный конструктором в 1500 кг при литраже мотора 133 литра совершенно не реален, так как машина такого веса даже на мощности 1500 л.с. не могла хоть сколь-либо надежно работать. Можно ожидать вес не менее 2000 кг.

Мощность 3000 л.с. экспериментальными данными, на которые ссылается конструктор, в настоящее время не обоснована, даже при применении степени сжатия 8.

Предлагаемый тип двигателя в 133 литра с присущими ему габаритами, весом совершенно не соответствует современным тенденциям развития авиамоторостроения, которое заключается в том, что развивается мощность двигателя нормального литража и диаметр цилиндра не только не увеличивается по сравнению с нормальным, а наоборот уменьшается, что можно видеть на примере фирмы "Ролльс-Ройс" мотор "Мерлин".

Мотор, предлагаемый Сердюковым должен быть запроектирован, построен и доведен, на что потребуется не менее двух лет, особенно учитывая совершенно необычные размеры двигателя, усложняющие его производство, так как нормальное оборудование авиамоторных заводов не рассчитано на такие размеры двигателей, вследствие чего, как это показал опыт производства мотора М-44, требуется чрезвычайное большое количество ручного труда.

За этот промежуток времени нормальные серийные моторы безусловно сильно возрастут по мощности и, в частности, мотор М-34 сможет обеспечить не менее 1500 л.с. при наличии налаженного серийного производства и при уверенности в надежной работе этого мотора, поскольку в настоящее время на заводе № 24 проведены удачные опыты с получением с этого мотора уже в настоящее время максимальной мощности в 1700 л.с. и даже более.

Тем более совершенно нецелесообразно развертывать работы по изготовлению нового мотора М-44 в 1600 л.с., так как это требует опять-таки длительного времени и безусловно в значительно меньшие сроки можно получить с завода № 24 мотор М-34 первоначально в 1300 л.с. и 1500 л.с. впоследствии.

Институт считает необходимым работы по мотору М-44 прекратить, вследствие того, что мотор по своему типу не соответствует современным потребностям авиации и по своей конструкции оказался неудовлетворительным (3527, 146-147).

11 февраля 1937 года письмом № 354/ко НКОП сообщил Рухимовичу, что Решением Правительства мотор М-44 снят как в авиационном, так и в морском вариантах. При этом Межлауком В.И. дано указание о том, что Сердюкова следует переключить на другую работу на более современной базе (3527, 198).

11 февраля 1937 М.М.К. как зам. наркома НКОП писал Зам. наркома НКО Я.И.Алкснису письмо N 133575/с "Об авиадизелях":

"Сообщаю, что ЦИАМом в 1936 изготовлено 12 шт. АН-1 конструкции ЦИАМ.

Из указанного количества 4 монтируются на ТБ-3 на заводе 18 и в марте с.г. будут проведены летные испытания.

Кроме того, на первом выходящем ДБА производства завода 124 после облета и испытаний с М-34, будет смонтирован дизель на предмет сравнительных испытаний и окончательного решения вопроса о целесообразности постановки авиадизелей на все выпускаемые в 1938 самолеты ДБА.

Вследствие того, что существующая конструкция авиадизеля ЦИАМа не имеет явных преимуществ перед бензиновым двигателем АМ-34, мною дано указание ЦИАМу в текущем году изготовить 5 опытных моторов форсированной мощности и тем самым приблизить его ТД к форсированному мотору АМ-34ФРН.

Наряду с этим ЦИАМу дано также указание изготовить в текущем году 5 дизелей к имеющимся 12 с тем, чтобы обеспечить в текущем году всесторонние испытания летных качеств самолетов и моторов.

Проектирующим организациям дано задание приступить к проектированию 2-х моторного самолета с дизелями, со следующими данными: дальность 7000 км. скорость - 450 км/час, бомб 1000 кг.

Базой для серийного производства АД намечается завод 27 в Казани." (2149,194).

М.М.К. тут же написал письмо директору 22 завода Марголину (копия нач. ЦИАМ Беляевскому):

"В решении Правительства от 23 мая имеется указание об установке АН-1 на самолет ДБА.

По имеющимся у меня сведениям никаких мер для исполнения решения Правительства до сего времени Вы не принимаете.

Моторы Вам будут сданы в первой половине января.

Приказываю немедленно же развернуть работу по переделке самолета с тем, чтобы в апреле месяце провести заводские полетные испытания и сдать самолет УВВС." (2149,196).

Другие оборонные отрасли:

11 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 17сс «О вваимозаменяемости агрегатов и деталей 203-мм гаубицы образца 1931 г.». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 29-35) (15460).

11 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 18сс «О механизации снаряжательных заводов НКОП». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 37-40) (15460).

11 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 034. Распоряжение О назначении комиссии для проверки строительства завода № 98 и о состоянии действующих цехов. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 85-86) (15244).

11 февраля 1937 г. Пост. СТО № 17сс и пр. № 040 завод (Завод № 221 НКОП, HKB, МОП, Царицынский орудийный завод, Сталинградский орудийный завод ВСНХ, ГС завод «Баррикады» ВСНХ, НКТП, НКОП, п/я 113, ПО «Баррикады» Сталинградского СНХ, ГП, ФГУП «ПО «Баррикады» /г. Царицын, Сталинград п/я 113 «Баррикады» (1937 г.)/ /400071  г. Волгоград пр. Ленина тел. 78-19-00, 75-85-16/) переведен на выпуск гаубицы Б-4 и пушки БР-2. Во исполнение постановления СТО № 61сс от 23.03.1937 г. приказом № 0067 от 31.03.1937 г. заводу поручено обеспечить выполнение проектно- конструкторских работ и изготовления опытных образцов морской артиллерии. Приказом № 00102 от 8.05.1937 г. предписывалось к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску 152 Б-4 в год. Этим же приказом завод был обязан в 1937 г.: расширить: здание нового термического и фасонно-литейного цеха; ввести в эксплуатацию новый прессоштамповый цех резервуаров для торпед, 40-тонную мартеновскую печь; дооборудовать цеха: большой орудийный, замочно-прицельный; начать создание экспериментального цеха. По пр. № 0278 от 20/21.12.1037 г. производство пушек А-19 и Б-4 переведено на поточную сборку (без конвейера); этим же приказом было предписано организовать на заводе экспериментальный цех. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № Юс провести обследование реконструкции завода. По пр. № 48с от 8.02.1938 г. было необходимо построить в 1938 г. новый инструментальный цех. По пр. ЗГУ № 143 от 5.08.1938 г. на заводе на базе ОКСа создано УКС и введена должность начальника УКС/зам. директора по капстроительству.

В соответствии с решением правительства № 76сс от 8.05.1938 г. и пр. № 167сс от 17.05.1938 г. на заводе организовано СКБ для внедрения в производство 210-мм пушки и 305-мм гаубицы фирмы «Шкода»; заводу предписано изготовить 1-е серии пушки и гаубицы по 6 шт.

Приказом № 248сс от 14/15.07.1938 г. заводу поручено изготовить к 1.09.1938 г. вентиляторы для аэродинамических труб Т-101 и Т-104 ЦАГИ (11982).

11 февраля 1937 г. Пост. СТО № 17сс и по пр. № 040 завод (Завод № 232 НКОП, ГС завод № 232 «Большевик» НКВ, Обуховский сталелитейный завод (ОСЗ) ВСНХ, Петроградский государственный орудийный, Оптический и сталелитейный завод «Большевик» ВСНХ, Государственный завод «Большевик» ВСНХ, ГС машиностроительный и сталелитейный завод «Большевик» ВСНХ, НКТП, НКОП, п/я 852, Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени завод «Большевик» ЛенСНХ, MOM, Государственный Обуховский завод (ГОЗ) МОП, ФГУП «Обуховский завод» РАКА, ОАО «ГОЗ» / г. Петербург,  г. Ленинград, 12 пр. Обуховской обороны, 52 п/я 852/2 «Сталь» (1937-38 г.)/ /192012  г. Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны, 120 тел. 329-98-10/) переведен на выпуск гаубицы Б-4 и пушки БР-2. Во исполнение постановления СТО № 61сс от 23.03.1937 г. приказом № 0067 от 31.03.1937 г. заводу поручено обеспечить выполнение проектно- конструкторских работ и изготовления опытных образцов морской артиллерии. Приказом № 00102 от 8.05.1937 г. предписывалось ввести в эксплуатацию в 1937 г.: цехи: № 46, № 38 (рембаза завода); новую котельную, кислородную станцию, фидерную подстанцию; начать строительство экспериментального цеха. Пр. ЗГУ № 71 от 17.11.1937 г. предписано набрать на завод до 1.02.1938 г. 3000 рабочих. Приказом № 282с от 7.08.1938 г. требовалось к 1.09.1938 г. закончить техпроект опытного цеха завода (НИИ-13). Перед войной построена новая 100-тонная мартеновская печь.

По распоряжению ЗГУ № 93 от 14.11.1937 г. на «Саркомбайн» передано 11 станков.

Во исполнение решения правительства № 193сс от 10.12.1937 г. приказом № 00265 от 13.12.1937 г. заводу требовалось к 20.01.1938 г. закончить проект артбашни для монитора и изготовить: опытный образец - к 5.06.1938 г.; 4 серийные башни - к 1.11.1938 г., 8 - к 20.12.1938 г., еще 6 - к 5.03.1939 г. По пр. № 0278 от 20/21.12.1037 г. производство пушки Б-13 переведено на поточную сборку (без конвейера). По пр. НКО/НКОП № 0042/00279 от 17.12.1937 г. заводу поручено изготовить к 10.01.1938 г. по два лейнера: 130-мм для пушки Б-13 и 180-мм для пушек Б-1-П и Б-27. В соответствии с пост, правительства № 87сс от 13/15.08.1937 г. и пр. НКОП/НКМ № 00282/47сс от 25.12.1937 г. заводу поручено немедленно начать работы по проектированию и изготовлению головных образцов вооружения линкоров «Б»: 356-мм, 152-мм и 100-мм орудий; полигонной установки для отстрела 152-х и 100-мм орудий. Во исполнение решения правительства № 185сс от 2.08.1938 г. об унификации качающихся частей 100-мм зенитных пушек для линкора «А» и легкого крейсера на базе системы Б- 54 пр. № 327сс от 15.08.1938 г. заводу предписано прекратить работы по системе качающейся части Б-44 для линкора; проектирование и изготовление головного образца системы Б-54 выполнить в сроки: чертежи - к 15.12.1938 г.; головной образец - во 2-м квартале 1939 г.

Во исполнение решения правительства № 79сс от 11.05.1938 г. приказом № 168сс от 17.03.1938 г. требовалось обеспечить программу 1938 г. по выпуску орудий: Б-15 (115 шт.) - в 07.1938 г.; Б-1-ПБ (180-мм 60 калибров, 12 шт.) - в 3-м квартале; Б-24-БМ (100-мм 50 калибров, 36 шт.), зенитной Б-34 (100-мм 56 калибров, 3 шт.), гаубицы на гусеничном ходу Б-4 (203-мм, 50 шт.) - в 4-м квартале (пр. № 335сс от 21.08.1938 г. она снята с производства); на завод направлено 10 выпускников-инженеров (11982).

11 февраля 1937 г. начальник АБТУ РККА утвердил тактико-технические требования на проектирование плавающего колесно-гусеничного разведывательного танка под обозначением Т-39. Согласно требованиям, указанная боевая машина должна бьша иметь следующие характеристики: «Масса: 5-6 т;

Габариты: высота не более 1,8м, ширина 2м, клиренс 0,3 м; Вооружение: спаренная установка 12,7 мм пулемета ДК и 7,62мм пулемета ДТ— I, зенитный 7,62 чмДТ- 1, огнемет для защиты сзади - 1, пистолет-автомат водителя - 1; Боекомплект: 12,7 мм патронов ДК - 750, 7,62 мм патронов ДТ - 2000, огнесмеси - на 10 выстрелов; Бронирование: корпус и башня с наклонными броневыми листами толщиной 13 мм;

Максимальная скорость на гусеницах и колесах: 75 км/ч; -"- на плаву: 12 км/ч; Запас хода по шоссе: 350 км; Двигатель: дизель мощностью 150— 180л.с.; Преодолеваемые препятствия: подъемы не менее 40 градусов, вертикальная стенка 0,7м, перекрываемый ров 2 — 2,5м».

Однако уже с момента получения задания, врио начальника КБ завода № 37 Н. Астров (назначенный взамен арестованного Н. Козырева) высказал мнение, что выполнить указанное задание он не сможет ввиду отсутствия в СССР двигателя дизеля требуемой мощности. Однако это привело лишь к уточнению задания в форме разработки к осени 1937 г. дизель-мотора мощностью 180 л.с. (Д-180), а чуть позднее - 200 л.с. (Д-200). Следующим шагом Н. Астрова было предоставление техотделу НКСМ расчетов, из которых было ясно, что танк с заданными ТТТ не может уложиться в рамки данной массы и стоимости. Он предлагал либо пойти на создание плавающего гусеничного танка, либо ограничиться колесно-гусеничным неплавающим разведчиком (10782).

Другие оборонные отрасли:

12 февраля 1937 года на железнодорожной линии Ленинград - Псков начались заводские испытания МБВ №01. В ходе их проведения были совершены пробеги мотоброневагона ночью и днем, как с железнодорожным составом, так и без него. Проверялась надежность работы узлов и механизмов, удобство работы экипажа, вписываемость в железнодорожный габарит. Однако через несколько дней испытания пришлось прервать - вышла из строя коробка перемены передач, и мотоброневагон отправили на ремонт. Всего МБВ № 01 прошел 230 км (планировалось 500), показав максимальную скорость движения 104 км/ч при средней в 70 км/ч. При этом отмечались такие недостатки, как частые поломки пружинной муфты свободного хода в коробке перемены передач, ненадежная работа электрических приводов тормозов, отсутствие радиосвязи из-за плохой работы радиостанции, малое давление в воздушных магистралях и ряд других. По результатам испытаний военные составили перечень необходимых доработок, в котором было около 80 пунктов.

Параллельно с испытанием МБВ № 01, Кировский завод, учитывая результаты работы первого образца, начал изготовление второго экземпляра мотоброневагона. На нем планировалось установить новые конические башни с 76,2-мм орудиями ПС-3, предусмотреть возможность перехода на Западно-Европейскую колею, усилить конструкцию коробки перемены передач и муфты свободного хода, провести работы по герметизации корпуса для обеспечения зашиты от отравляющих веществ, смонтировать новую телефонную связь, приборы дымопуска, приборы наблюдения и внести ряд других изменений. Работы по модернизации первого образца и изготовлению второго МБВ руководил инженер СКБ-2 ФД. Смирнов. Впоследствии как представитель Кировского завода он участвовал во всех испытаниях мотоброневагонов и руководил всеми их ремонтами вплоть до 1941 года (18626).

Армия:

12-го. 14-го и 18-го февраля 1937 состоялись крупные воздушные бои на Центральном участке фронта, состоялись при заметном превосходстве И-16. Набравшиеся опыта летчики сообщили о более чем десяти сбитых самолетах противника. Однако имелись и свои потери. В бою 18-ю февраля тяжело ранили Филиппа Замашанского - он пытался совершить аварийную посадку вне аэродрома и разбился (12015).

12, 14 и 18 февраля 1937 на центральном участке фронта прошли крупные воздушные бои при заметном превосходстве И-16. Набравшиеся опыта летчики сообщили о более чем десяти сбитых самолетах противника. Однако имелись и свои потери. Так, 18 февраля тяжело ранили Филиппа Замашанского — он пытался совершить аварийную посадку вне аэродрома и разбился (19109).

За рубежом:

12 февраля 1937 года три S.79 12-го полка были переброшены на Майорку, на них были нанесены черные круги и кресты франкистских ВВС, и они начали совершать налеты на контролируемые республиканским правительством Испании города Картахена и Реус. Войдя в азарт, Валле отдал приказ действовать прямо с аэродрома Сесто-Календе и сам возглавил ударную группу в первом налете в январе 1938 года. Это уже была прямая агрессия Италии против Испании, однако «демократическая общественность» Запада этот факт проигнорировала (22812).

Авиапромышленность:

13 февраля 1937 года Базилевич писал письмо № 374/ко в ЦИАМ Беляевскому

на № 259 от 9 февраля 1937 года

Решением Правительства мотор М-44 снят как в авиационном, так и в морском вариантах, о чем НКОП Рухимовичу сообщено письмом № 354/ко от 11 февраля 1937 года. При этом Межлауком В.И. дано указание о том, что Сердюкова следует переключить на другую работу на более современной базе (3527, 198).

Другие оборонные отрасли:

13 февраля 1937 вышел приказ НКТП № 17с. О первоочередном и полном обеспечении оборонного строительства НКОП СССР и НКТП СССР материалами и оборудованием. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 94) (15246).

13 февраля 1937 г.

Записка МЛ. Логановского в Политбюро ЦК ВКП(б) о нецелесообразности заключения договора по конструированию арктической подводной лодки

№ 187/1	13 февраля 1937 г.

Сов. секретно

Экз. № 1

О подводной лодке (постановление] от 2.11.36 г. пр[отокол] № 44, п. 171)

После изучения нашими тт. Критским и Перегудовым на месте (в Америке) вопроса по конструированию подводной лодки для плавания во льдах и под льдом выяснилось, что предложение американского конструктора Саймона Лейка нас не удовлетворяет и вопрос о заключении с ним договора отпал.

Логановский

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 344. Л. 156. Подлинник, завизированный С.К. Судъиным (21044).

Жизнь и внутренняя политика:

13 февраля 1937 года. В приемную НКВД на Кузнецком Мосту вошел мужчина средних лет и, нервно озираясь по сторонам, опустил в находившийся в вестибюле почтовый ящик листок бумаги, после чего быстро удалился.

Через некоторое время письмо, написанное в форме заявления, держал в руках оперативный работник. В нем сообщалось, что родственник (по жене) писавшего, некий Р., "сегодня, 13 февраля, в беседе со мной сознался в том, что он принял участие в подготовке террористического акта против тов. Сталина. По его словам, 7 февраля в 16 часов дня он стоял на Можайском шоссе, вооруженный бомбами, и ждал автомобиль тов. Сталина, чтобы совершить убийство тов. Сталина".

Р. признался своему родственнику, "что совершить это преступление его научили инженеры завода №22" (далее в тексте называются две фамилии), однако сам он теракта не совершил, "потому что не хотел этого делать". Р. работает на заводе №22 и живет на Можайском шоссе. Заявление заканчивалось прямо-таки классической для подобных посланий формулировкой: "Считаю своим долгом сообщить об этом немедленно".

Р., естественно, взяли. Помимо допросов, по указанию НКВД, водолазы Экспедиции обследовали дно Москвы-реки в том месте, где, по словам Р., он бросил в прорубь бомбы и пистолет с патронами. Эпроновцы ничего не нашли. Вдобавок к этому врачи Бутырской тюрьмы провели психиатрическое обследование "террориста" на вменяемость и пришли к заключению, что он вполне здоров.

Однако человек, заявивший в 37-м о намерении (пусть даже неосуществленном) убить Сталина, не мог остаться на свободе. 28 июня 1937 года Особое совещание при НКВД СССР "по подозрению в террористической деятельности" вынесло приговор: восемь лет тюрьмы. Отбыв срок в Красноярском крае, Р. остался работать в одном из маленьких городков, женился. Как "потенциальный террорист" был вновь арестован в 1952 году, реабилитирован в 55-м (11628).

За рубежом:

13 января 1937 года — первый полёт лёгкого бомбардировщика Fairey P.4/34. /Великобритания/

В 1934 году британское авиационное министерство выпустило спецификацию P.4/34 на лёгкий бомбардировщик для тактической поддержки. В конкурсе приняли участие компании Fairey Aviation, Gloster Aircraft и Hawker Aircraft. Министерство заключило контракты на постройку прототипов по двум проектам — Hawker Henley и Fairey P.4/34.

Конструктивно схожий с бомбардировщиком Fairey Battle, P.4/34 был цельнометаллическим монопланом с убирающимся шасси. Двигатель Rolls-Royce Merlin II позволял развить скорость до 455 км/ч. Дальность полёта — 1600 км. Вооружение состояло из 1 × 7,7-мм пулемёта Browning и 2 × 113-кг бомб.

Построили 2 прототипа Fairey P.4/34. Испытания показали, что самолёт имеет проблемы при выполнении основной задачи — бомбардировке. В итоге победителем конкурса стал Hawker Henley. А второй прототип после ряда доработок стал основой для палубного истребителя Fairey Fulmar (22300).

Авиапромышленность:

14 февраля 1937 вышел приказ ПГУ НКО N 010:

"Выпуск самолетов ДБА на заводе 22 крайне задержался вследствие чего были отодвинуты сроки испытаний войсковой серии и тем самым будут задержаны сроки внедрения серийного производства указанных самолетов.

Установленный заводом срок сборки 1 самолета не выдержан. Состояние деталей по цехам таково, что завод может в кратчайший срок закончить недостающие детали, необходимые для сборки первого самолета.

Для устранения указанных недостатков:

1. Техдиректору завода 22 Тарасевичу закончить по всем агрегатным цехам изготовление деталей с тем, чтобы все детали и агрегаты самолета поступили бы на сборку не позднее 15 февраля 1937, для чего на отдельных участках поставить доп. количество рабочих (как, например, отъемные части центроплана).

2. Сборку первого самолета начать 13 февраля 1937. Выделить отв. лицо и спец. бригаду для сборки первого самолета.

Работу по сборке этой машины вести с учетом окончания сборки и передачи на заводские испытания к 1 марта 1937.

...

4. Для быстрого освоения на заводе 124 2-го экз. этого самолета техдиректору завода 22 в 5 дневный срок закончить комплектовочные ведомости по всем цехам. (2146,29).

14 февраля 1937 г. - Приказ N 010 ПГУ НКОП, обязывающий директора завода N 22 Тарасевича (по его словам имел образование "паровозника") принять меры к устранению недостатков в работе- "установленный заводом срок сборки первого самолета не выдержан"- далее предлагается назначить ответственное лицо за сборку самолета и представить на заводские испытания не позднее 1-го марта. Подпись М.М.Каганович.Н.Н.Поликарпов (завод N84 Химки) предлагает проект самолета ВИТ - двухмоторного, трехместного "истребителя танков". ГУАП и военные проект не поддержали, остановились на более раннем проекте МИП (11641).

14 февраля 1937, приказом 1-го главного управления НКТП, директор московского завода № 22 тов. Тарасевич обязался «изготовить и сдать в готовом виде заводу № 124 (директор тов. Шаханин) нижеследующие агрегаты: отъемные части центроплана, элероны, створки шасси, обтекатели шасси (зимние и летние), зализы, фонари центроплана и фюзеляжа» (12049).

14 февраля 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«Об оборудовании для самолетов»

№ П45/353	14 февраля 1937 г.

Строго секретно

Из «Особой папки»

353. Утвердить закупку следующих образцов оборудования и приспособлений для самолетов «Валти»:

приспособления для сбрасывания и сварки,

кондуктора,

механизм подъема шасси,

моторное оборудование,

специальные инструменты,

два комплекта задела,

электрочасти,

специальное оборудование,

радио-электро,

колесной резины «целлофан» и проч.

Отпустить для покупки указанных образцов импортный контингент в сумме 222 000 американских долларов.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 344. Л. 158. Копия (21019).

14 февраля 1937 г. в письме, адресованном начальнику НИАП и начальнику АВ ВВС РККА, начальник НТО АУ РККА бригадный инженер Г.М.Железняков, он ; «резюмировал: «Вследствие просьбы начальника АВ ВВС РККА, ввиду отсутствия бронеямы на Софринском и Ногинском полигонах, произведите заводские испытания подрывом в бронеяме на осколочность БЧ от рС-82 и РС-132 по их доставке с завода №70».

Здесь речь шла о шести снарядах каждого калибра для испытания с запальными стаканами и без них. Как требовалось проводить периодические контрольные подрывы, красноречиво свидетельствует выдержка из техусловий по приемке валовой партии РС в 1937 г. «Для испытания в бронеяме БЧ снаряжают тротилом. Масса боевого заряда РС-82 — 0,4 кг, РС-132 - 2,5 кг. В расточку ВВ закладывают тетриловый детонатор массой 13 г, в очко БЧ устанавливают дистанционную трубку АГДТ, камеру двигателя РЗ не снаряжают. Подрыв производится трубкой АГДТ. После разрыва каждого снаряда собирают осколки и проверяют характеристику Д. Для РС-82 она должна быть не менее 80, для РС-132 - не менее 60. Полезными осколками считаются стальные фрагменты массой 1 г и более. Величины характеристик Д уточняются после испытания снарядов установочной партии».

Этапы работ по снарядам РС-132 модели 3-0157 лишь немного отставали от своих 82-мм аналогов модели 3-0156. Конструктивно БЧ снарядов РС-132 были практически идентичны прототипам модели 2-01172. Незначительное отличие состояло в том, что у прежних отверстие диаметром 4 мм на переднем торце БЧ располагалось в 20 мм от центра вместо 17 мм, требуемых новым чертежом. Кроме того, корпуса БЧ к РС-132 в 1936 г. изготавливали из снарядной стали второй категории. У РС-132 модели 3-0157 для их производства использовали снарядную сталь третьей категории. После такой замены в характеристиках осколочности боеприпасов обоих калибров появились данные - 450-500 убойных фрагментов! Хотя, всего полгода назад корпуса снарядов предшествующей модели дробились максимум на 250 продуктивных осколков. Такого про гресса невозможно было ожидать от РС, даже при условии полного дроб-яения корпуса двигателя, что само по себе, просто нереально.

Таблица 1.19 Результаты подрывов осколочных снарядов калибров 82 и 132 мм

| Дистанция до цели при подрыве БЧ ракетных снарядов, м | Количество пробоин в тяжелом бомбардировщике |  |
| --- | --- | --- |
|  | РОС-132 | РОС-82 |
| 5 | — | 74 |
| 10 | 110 | — |
| 15 | 27 | _____ |

Таблица 1.20 Результаты испытаний подрывом РС-132 (модель 2-01172 с АГДТ и тетриловым детонатором) в бронеяме на НИАП в 1936 г.

| вёсовая группа осколков, г | Количество осколков, шт. | Общая масса осколков, кг |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 997 | 0,322 |
| 1-2 | 35 | 0,051 |
| 2-3 | 24 | 0,056 |
| 3-4 | 17 | 0,058 |
| 4-5 | 19 | 0,082 |
| 5-6 | 7 | 0,039 |
| 6-7 | 6 | 0,038 |
| 7-8 | 9 | 0,063 |
| 8-10 | 13 | 0,114 |
| 10-12 | 10 | 0,106 |
| 12-16 | 15 | 0,273 |
| 20-30 | 32 | 0,749 |
| 30-40 | 15 | 0,510 |
| 40-60 | 11 | 0,546 |
| 60-80 | 13 | 0,090 |
| 80-100 | — | — |
| Более 100 | 20 | 3,199 |
| Камера двигателя | 593 | 6,603 |
| Стабилизатор | 104 | 1,973 |
| Корпус боеприпаса | 1947/997* | 15,116/16,400** |

*Общее количество осколков/число продуктивных из них;

** Общаямасса осколков снаряда/масса корпуса боеприпаса.

Из служебной переписки главного инженера завода №70 НКОП Во-щенко и начальника технического отдела Орлова с начальником 4 отдела АВ ВВС военинженером 1 ранга Ларманом следовало, что в производстве РС-132 модели 3-0157 допускалось использовать мобзапасы корпусов БЧ Я Двигателей от РС-132 модели 2-01172. Но для подгонки соплового блока РС-132 к установленной массе в 2,1 кг просто увеличили профиль выемки (11402).

14 февраля 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«Об экспедиции Главсевморпути»

№ П45/349	14 февраля 1937 г.

Строго секретно

Из «Особой папки»

349. 3. Для обеспечения быстрого запуска моторов на морозе и работы самолетных радиостанций на земле разрешить приобрести

за границей 3 вспомогательных мотора «Дуглас» 500 куб. см емкости за счет импортного контингента Главсевморпути.

4. Обязать Наркомвнешторг срочно доставить эти моторы в Москву.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 344Л. 157. Копия.

Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 14 февраля 1937 г. Выписка из протокола № 45 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 14 февраля 1937 г., п. 3, 4 (20845).

14 февраля 1937 года вышло Постановление Политбюро: «1. Разрешить Главсевморпути (т. Шмидт О.Ю.) осуществить в марте — апреле 1937 года экспедицию в район Северного полюса для высадки полярной станции на льду». Вторым пунктом был утвержден основной ее состав. Руководитель — О.Ю. Шмидт, начальник полярной авиации ГУСМП — М.И. Шевелев, командир авиаотряда М.В. Водопьянов. Заключал список собственно персонал станции — И.Д. Папанин, радист Э.Т. Кренкель, гидролог-гидробиолог П.П. Ширшов, астроном-магнитолог Е.К. Федоров.

Постановление определяло и не менее значимую техническую сторону проведения сложнейшей операции в Арктике: «3. Для обеспечения быстрого запуска моторов на морозе и работы самолетных радиостанций на земле разрешить приобрести за границей три вспомогательных мотора «Дуглас» 500 кубических сантиметров емкостью…» И научную — «5. Обеспечение службы погоды во время полета возложить на Главсевморпуть и Главное управление гидрометеорологической службы под личным руководством Г.А. Ушакова» (20467).

14 февраля 1937 г. вышло постановление Политбюро по Воздушной экспедиции на Северный полюс. Предусматривалась организация на льду станции«Северный полюс-1». Это позволило использовать для нее значительные ресурсы и проводить все необходимые работы в режиме особой важности (21697).

Другие оборонные отрасли:

14 февраля 1937. Постановление СНК СССР № 241 «О перечне продукции тяжелой промышленности, стандарты на которую утверждаются СНК СССР и Наркомтяжпромом». (СЗ. 1937  № 15. Ст. 48.) (15460).

14 февраля 1937 г. пр. № 59 в соответствии с пост. СНК № 2139-425сс от 21.12.1936 г. строительство завода «Елецэлементстрой» («Элементстрой») (Завод № 351 НКОП, НКСП, НКЭП, «Елецэлементстрой» НКОП, п/я 13, Елецкий элементный завод, п/я 113, ОАО «Энергия» /г. Елец Липецкой обл.;  г. Верхний Уфалей Челябинской обл./ /399775  г. Елец Липецкой обл. пос. Электрик, 1/), которое шло с 1936 и ввод в строй планировался в 1939 г., было передано из ведения ВАКТ в ведение ГУ аккумуляторной промышленности НКОП. По пр. № 18с от 19.01.1938 г. переименован в завод № 351 19ГУ НКОП. В 02.1939 г. из 19ГУ в ведение НКСП. В 09.1941 г. завод № 351 НКЭП выпустил первую продукцию - анодные галетные батареи.

В конце 1941 г. эвакуирован в  г. Верхний Уфалей, где действовал по 1944 г., затем реэвакуирован на прежнее место.

28.10.1944 г. вышло постановление ГКО № 6814 об увеличении производства гальванических батарей и элементов для радиоузлов и войсковых радиостанций на заводе.

Имел открытые наименования «п/я 13» (1952 г.-), затем «п/я 113» (1964-65 г.). Далее - Елецкий элементный завод.

Директор- Я.К. Проскурин, Шагиян. Гендиректор (1985-2007 г.-)- В.А. Архипенко.

Начальник строительства (-14.07.1937 г.)- И. Г. Симхович, (14.07.1937-11.04.1938 г.)- К.П(Н). Нагог, (4.10.1938 г.-)- И.С. Кузовов.139

Гл. инженер (2007 г.)- М.В. Каменцев (11982).

14 февраля 1937 г. пр. № 59 в соответствии с пост. СНК № 2139-425сс от 21.12.1936 г. завод «Востсибэлемент» передан из ВАКТ в ведение ГУ аккумуляторной промышленности НКОП, приказом № 76 от 3.03.1937 г. утвержден Устав ГС завода «Востсибэлемент» (ГС завод № 394 НКОП, НКСП, НКЭП, ГС Иркутский завод «Востсибэлемент» НКОП, Иркутский релейный завод, Р-6376, ОАО «Иркутский релейный завод» ФАП /664075  г. Иркутск ул. Байкальская, 239 тел. 24-57-45/). По пр. № 18с от 19.01.1938 г. переименован в завод № 394 19ГУ НКОП, приказом № 276 от 20.07.1938 г. утвержден новый Устав завода. В 02,1939 г. из 19ГУ передан в ведение НКСП.139

В 1936-37 г. реконструирован гл. корпус завода. Приказом № 0018 от 31.01/2.02.1937 г. заводу предписано создать к 1.01.1938 г. мощности по производству анодных батарей - 450 тыс. шт. в год. По пр. № 67с от 21/23.02.1938 г. кирпичный завод ( г. Усолье), принадлежавший «Востсибэлементу», передан (по состоянию на 1.03.1938 г.) заводу № 125. К 1939 г. закончена реконструкция завода.

К концу 1941 г. на площадку завода эвакуирована часть завода № 223 НКЭП из Ленинграда. В годы войны выпускал анодные батареи для полевых телефонов и радиоставдий, детали для мин.

С 1946 г. завод переведен на выпуск гражданской продукции, начато производство акустических приборов (громкоговорителей, батарейных радиопремников).

В 1956 г. специализация завода изменена на выпуск коммутационной техники- малогабаритных реле, микропереключателей (возможно, выпуск элементов питания выделен в отдельное производство). В 1963 г. предприятие переименовано в Иркутский релейный завод. Имел наименование «п/я Р-6376».

В 1966 г. освоен выпуск реле средней мощности, в 1970 г.- герметизированных реле.

В 1970-е  г. проведена очередная реконструкция завода, резко увеличен выпуск реле.

Завод имел две производственные площадки.

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Производство (2005 г.): коммутационная техника (соединители, переключатели, электромагнитные реле).

Численность персонала (1985 г.)- около 5000 чел.

Директор (1934 г.-)- Р.В. Бугошвили, (22.10.1938 г.-)- И.Д. Салов, (1942-55 г.)- Д.Н. Долженко, (1955 г.-)- Л.Ю. Редаих, (1959-63 г.)- М.Б. Кизик, (1967-71 г.)- М.Я. Умань, (10.1971 г.)- B.C. Мышкин. Гендиректор (1987-2004 г.-)- В.Н. Максименко.

Зам. директора: по общим вопросам (1971 г.)-  Г.И. Федоров; по капстроительству (1971 г.)- П.А. Балканов; (1973 г.)- В.А. Кириллов. Зам. гендиректора по экономике (2004 г.)- О.Л. Костюковский.

Гл. инженер (08.1971 г.)- Б.М. Петрухин, В.Н. Максименко, (2004 г.)- С.М. Жигунов.

Гл. технолог- В.Н. Максименко.

Начальники отделов: ОТК (1971 г.)- А. Г. Берлин.

Производство: уличные громкоговорители «Байкал», «Ангара» (1950-е); батарейные радиоприемники «Тула», «Заря» (1950-е); блок питания автомобильного радиоприемника; микропереключатели ПД-2, МПН-1, МПВ-1 (1981-); реанимационный тренажер «Витим» (2000-е) (11982).

14 февраля 1937 г. по пр. № 59 завод № 215 (ГС завод № 215 им. Петровского НКОП, НКСП, Завод «Точприбор» НКТП, НКОП /г. Киев;  г. Горький/) передан в ведение 10ГУ НКОП, приказом № 90 от 13.03.1937 г. утвержден Устав завода, по пр. № 0214 от 26.09.1937 г. передан в ведение вновь созданного 17ГУ. В 02.1939 г. из 17ГУ передан в ведение НКСП.

27 апреля 1937 г. Приказом № 0092 предписано в 1937 г. ввести в эксплуатацию меднолитейную мастерскую.

По пр. № 415сс от 28/29.10.1938 г. на завод с завода № 231 требовалось с 1.11.1938 г. перевести производство столов для приборов «Обри».

В 1941 г. завод эвакуирован в Горький. Действовал здесь под прежним номером. По другим сведениям, завод (или его часть) эвакуирован в Курган.

В 08-09.1942 г. часть конструкторов завода переведена во вновь созданное СКБ НКСП.61

Директор (-13.06.1937 г.)- Д.М. Ледерман, (13.06.1937-12.1938 г.-) Н.А. Федоров.

Зам. директора (-8.01.1938 г.)- К.А. Кувшинов, (10.07.1938 г.-)- T.JI. Махно. Помощник директора по найму и увольнению (11.04.1938 г.->  Г.П. Тереховский.

Гл. инженер (-8.01.1938 г.)- К.А. Кувшинов, (10.07.1938 г.-)- Т.Л. Махно.

Производство: приборы управления для торпеды НТ-450: прибор Обри, гидростат, рулевая машина, инерционный ударник, автограф глубины и крена (1936-) (11982).

Армия:

На 14 февраля 1937 г., согласно советских данных, по состоянию наличие, базирование и командование группами И-15 выглядело следующим образом:

| подразделение, | в строю | самолетов | аэродром | летный состав, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Командир | самолетов | в ремонте | базирования | принадлежность |
| группа И-15 Копец |  |  |  |  |
| эск-я И-15 Зоценко | 16 |  | Алькасар | 16 летчиков, русские |
| эск-я И-15 Осадчий | 18 | 5 (текущий) | Альмерия | 12 русских и 6 "друзей" |
| эск-я И-15 Лакалье | 13 | 4 | Гвадалахара | 8 испанцев и 4 американца |
| эск-я И-15 Алонсо | 11 | 6, Сан Хавьер |  | 11 испанцев |
| Всего | 58 | 15 |  | 57 |

(12014).

На 14 февраля 1937 г. состав группы И-15 (по советским данным)

| Командир АЭ | в строю самолетов | самолетов в ремонте | аэродром | летный состав, принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зоценко | 16 |  | Алькасар | 16 советских летчиков |
| Осадчий | 18 | 5 (текущий) | Альмерия | 12 русских и 6 «друзей» |
| Лакалье | 13 | 4 | Гвадалахара | 8 испанцев и 4 американца |
| Алонсо | 11 | 6 | Сан Хавьер | 11 испанцев |
| Всего | 58 | 15 |  | 57 |

(19107)

За рубежом:

14 февраля 1937 австрийский лидер Schuschunigg пригрозил, что восстановит монархию в лице Габсбургов (2100).

14 февраля 1937 в Австрии канцлер Шушниг временно отказывается от плана восстановления монархии Габсбургов (7444).

14 февраля 1937 капитан рыболовного судна Фрам обнаружил у мыса Квалсик (Норвегия) большой самолет, лежащий на поверхности моря. Пока он подплыл, самолет скрылся в облачке и исчез (3712).

Авиапромышленность:

15 февраля 1937 г. протоколом макетной комиссии был дополнительно утвержден макет шассийной установки для АНТ-42 (ТБ-7) (предств. АВ ВВС - Шалыбков, Никонов, Королев) и был принят ШВАК с непрерывным питанием (3335).

15 февраля 1937 вышло постановление СТО N 19 "Об оборудовании для самолетов Вулти" (2324).

15 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 19сс «Об оборудовании для самолетов “Вулти”». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. И. Л. 41) (15460).

15 февраля 1937 директор завода № 23 телеграфировал начальнику Главного управления: ≪Докладываю, конвейер опробован, сегодня сняты первые три машины. Сборка продолжается. Прошу прибыть на официальный пуск конвейера 21-го≫.

На конвейере собирались фюзеляжи У-2 с моторной рамой, центропланом, шасси, управлением, баками и капотом. Конвейер требовал ритмичной работы всего завода, он подчинил себе работу всех цехов и отделов. Успех был большим. Конвейер стал предметом изучения.

На завод приезжали экскурсии с родственных предприятий из разных городов страны. Знакомились с конвейером, перенимали опыт.

В 1937 г. на заводе был построен трехэтажный корпус для опытного конструкторского бюро с мастерскими и ангаром. После пуска первого конвейера возникла необходимость в постройке второго конвейера – для лакировки крыльев. Он был смонтирован в первом этаже деревообделочного комплекса и пущен в 1938 г.

В 1937 г. завод досрочно выполнил план второй пятилетки. За эти годы число рабочих и служащих увеличилось в 4 раза, а выпуск продукции – в 8,7 раза. В несколько раз возросла производительность труда, причем наибольший рост приходится на 1935–1937 гг. – период развертывания на заводе массового стахановского движения (17311).

А 15 февраля 1937 директор завода № 23 телеграфировал начальнику Главного управления: «Докладываю, конвейер опробован, сегодня сняты первые три машины. Сборка продолжается. Прошу прибыть на официальный пуск конвейера 21-го». На конвейере собирались фюзеляжи с моторной рамой, центропланом, шасси, управлением, баками и капотом. Конвейер требовал ритмичной работы всего завода, он подчинил себе работу всех цехов и отделов. Успех был большим. Конвейер стал предметом изучения. На завод приезжали экскурсии с родственных предприятий из разных городов страны. Знакомились с конвейером, перенимали опыт. Начальником конвейера был назначен один из старейших производственников цеха № 10 А. А. Миронов (19548).

15 февраля 1937 года Зам. наркома обороны по авиации начальник ВВС за № 00361, Начальник разведывательного управления РККА комкор Урицкий за № 00370 от 16 февраля 1937 года и Нарком обороны маршал Ворошилов (донесение отправлено зам. наркома оборонной промышленности и начальнику ГУАП Кагановичу 17 февраля 1937 года за № 0381) получил Донесение о результатах ремонта, изучения и лабораторных испытаний отдельных агрегатов самолета Ю-52 по состоянию на 15 февраля 1937 года (6735).

15 февраля 1937 НКОП удалось добиться утверждения комплекта бомб для Иванова отделом авиационного вооружения УВВС и тогда же этот перечень был передан на утверждение комкору Лаврову. Утвержденный перечень от УВВС был получен только 3 апреля 1937 (2169,139).

15 февраля 1937 г. была подписана записка тов. Хрущева с приложением 2-х записок изобретателя тов. Майзеля об условиях работы изобретателей, имеющих крупные изобретения оборонного характера (3872,63).

15 февраля 1937 т. на имя начальника АВ ВВС РККА бригадного инженера И.Ф.Сакриера поступил рапорт начальника 4 отдела НИИ ВВС РККА майора Г.М.Шевченко следующего содержания: «Для обеспечения двух самолетов И-15, вооруженных РС-82, согласно приказа заместителя Наркома по ВВС. дистанционными трубками с минимальным временем действия от 1 с. прошу распоряжения не позднее 25 февраля подать в НИИ ВВС 400 штук дистанционных трубок с установкой, начиная от 1 с и больше. Применяемые для РС трубки АГДТ позволяют делать минимальную установку времени 5 с. А при скорости И-15 и 100 м/с и скорости снаряда 294 м/с это позволит вести стрельбу на дистанцию не ближе 1800-2000 м. Считаю, что воздушный бой надо будет вести на дистанциях от 400 до 1500 м, что сделать существующая трубка не позволит. Быстрым решением вопроса считаю обязать 2-й отдел АВ ВВС РККА переделать АГДТ, изменив установку, начиная с однсш секунды. Об изложенном мною поставлен в известность инженер АВ ВВС РККА тов. Лобачев».

Такие АГДТ изготовили довольно быстро — о них упоминается в письме начальнику 4 отдела АВ ВВС РККА военинженеру 1 ранга Э.К.Ларману от военпреда УВВС на заводе №42 военинженера 3 ранга И.М.Волокитина от 8 марта 1937 г.: «При сем направляю формуляр наопытную партию АГДТ-А с накаткой на 2 с, принятые в количестве 331 штуки. Остальные будут высланы по Вашему указанию».

Партия трубок подоспела к началу полигонных испытаний четырех агрегатов (орудий) под РС-82 на самолете И-15 (отчет по ним утвердил начальник и военком НИИ ВВС РККА комбриг Н.Н.Бажанов 7 апреля 1937 г. В ходе испытаний выполнили 72 выстрела (26 на земле, остальные в воздухе). Дистанционные трубки опытной партии представляли Собой обычные АГДТ «с несколько измененными делениями в сторону уменьшения минимального времени горения составляло 2 с вместо обычных 5 с». Конструктивных изменений они не претерпели. Деления были нанесены на боковой поверхности дистанционного кольца — 2, 3, 4, 5 и т.д. секунд. На крыльчатках трубок также присутствовал проволочный те Ввиду того, что пайка оловом оказалась ненадежной, ус дополнительно крепили двумя скобами к лопастям крыльчатки. По-иному «органически ввести ус в крыльчатку» было невозможно — АГДТ-А продолжали выпускать и для авиабомб.

Во время испытаний дистанционной трубки АГДТ при ее установке на 2, 3 и 4 с местоположение самолета и разрывов засекали с трех вышек. Врезультатс обработки засечек получили дальности полета каждого снаряда при различных установках трубки.

В программе полигонных испытаний установок на самолете И-15 не .ставили задачу определять рассеивание РС-82. Преодолев некоторые тру-, испытатели нашли возможность три стрельбы обработать для поручения данных о рассеивании разрывов. Из них две стрельбы на земле и одну - в воздухе. Особенностью стрельб на земле стало то. что удалось получить рассеивание точек разрывов в воздухе, в отличие от рассеивания стрельб по площадям, имевшим место при испытании на самолете И-5 В связи с отсутствием мишеней, стрельба в воздухе была неприцельной и ограниченной только условиями полета (горизонтальный, кабрирование, пикирование) и установкой трубки. Для получения рассеивания по дальности (этих условиях пришлось провести отдельные выстрелы к одной точке. Выводы и рекомендации испытателей сводились к следующему: «На ГДТ надо нанести деления через 0,2 с в промежутках, начиная с 2 се-(раньше на установочном кольце дистанционной трубки была нанесена насечка через 0,5 с), изменение способа выдергивания проволокой предохранительной чеки АГДТ заменой на новую чеку дала положи-1ьный результат по скорости снаряжания и более надежной работы замена предохранительной чеки на старте недопустима. Чеку предложенной конструкции необходимо ставить при изготовлении трубок».

Таблица 1.60 Таблица дальностей полетов РС-82 при наземной стрельбе с И-15

| Время установки дистанционной трубки, с | Средняя скорость полета снаряда, м/с | Средняя дальность полета снаряда, м |
| --- | --- | --- |
| 2 | 298,5 | 597 |
| 3 | 273.1 | 822 |
| 4 | 263,7 | 1055 |

Таблица 1.61 Результаты воздушной стрельбы снарядами РОС-82 в марте 1937 г. с истребителя И-15 на скорости 74 м/с

| Количество отстрелянных снарядов | Время установки АГДТ, с | Средняя величина: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дальности полета РС, м | скорости РС. |
| 20 | 2 | 731 | 365.5 |
| 11 | 3 | 863 | 287,6 |
| 21 | 5 | 1363 | 276,6 |

Несмотря на то, что новые трубки показали очень неплохие результаты, заключение военных по испытаниям были довольно жесткими: «АГДТ с насечкой на короткие дистанции, начиная от 2 с, можно использовать в качестве временной меры. На снабжение ВВС принять нельзя. Для стрельбы РС трубка должна быть двойного действия - дистанционная и на удар, предусматривать возможность установки и переустановки в полете, а также быть с головкой улобообтекаемой формы». С 1 августа 1937 г. доработанные дистанционные трубки начали маркировать «АГДТ-А-РС».

Следует отметить, что с 1937 г. в Куйбышеве на заводе №42 НК.ОП имени Масленникова начали малыми сериями изготавливать дистанционные трубки АГДТ-А с крыльчатками модели 3-42-М, специально доработанными для РС-82 (модель ТБ-01) и для РС-132 (модель ТБ-02) -с усом из стальной проволоки диаметром 1 мм с закругленными концами. Между тем на испытаниях продолжали при снаряжании РС вручную заменять крыльчатки вплоть до 1938 г., пока не израсходовали их запас на складах и на основании постановления Научно-технического журнала по 1 отделу 3-го УВиМТС ВВС РККА №0168 от 21 декабря не «узаконили» дистанционные трубки с усами из проволоки сечением 1 мм. Для РС калибра 82 мм крыльчаткам присвоили номер модели 3-0500 и индекс ВВС-З-Ч-311, а для РС калибра 132 мм - номер модели 3-0501 и индекс ВВС 3-4-321. После этого в войска начали в готовом вил с поступать специализированные АГДТ для РС (11402).

В отчете 1937 г. по войсковым испытаниям РС-82 на И-15 вся работа по усовершенствованию дистанционных трубок была обобщена. В частности, там говорилось, что полигонные испытания РС-82 в 1936 г. выявили, что АГДТ-А для авиабомб без конструктивных изменений использовать на РС нельзя. С учетом специфики стрельбы РС-82, трубку АГДТ-А подвергли конструктивным изменениям. Чтобы стрелять с малых дистанций, «накатку» трубки расширили, и теперь вместо минимальной установки на 5 с, ее можно было установить минимум на 2 с горения.

На крыльчатке трубки был не только припаян, но и закреплен двумя стальными скобами проволочный ус с закругленными кон нам При заряжании орудия эти законцовки помешали в пазы направляющих планок, чем предотвращали свертывание крыльчаток до выстрела. Изменилась также боевая чека трубки. Вместо вильчатой чеки - удлиненная остальной проволоки диаметром 1 мм, на одном из концов которой было выполнено кольцо для одевания на специальный крючок орудия.

По итогам испытаний специалисты НИПАВ сделали вывод: «Дистанционную трубку применять в качестве взрывателя к РС-82 нецелесообразно. Она не обеспечивает эффективного поражения при стрельбе по наземным целям. Необходимо АГДТ-А-РС заменить более совершенным взрывателем, отвечающим особенностям РС-82. Он должен быть обязательно двойного действия, причем минимальное время дистанционного действия но быть не менее 2 с, а ударное действие - мгновенным. Он должен также механического действия, чтобы применять на больших высотах.

Кроме того, АГДТ-А - не механического действия, и на высотах больше 1000 м время горения дистанционного состава увеличивается. Результат стрельбы в 1936 г. показали, что на высоте 5000 м при установке на 5 с, время ее горения увеличивалось на 1 с, а при установке на «возрастало на 2 с. На высотах более 1000 м в эксплуатации с РС трубки АГДТ-А также имеет ряд неудобств. При вылете снаряда крыльчатка, вращаясь, не успевала выходить из направления полета самолета и попадал в мотор, винт или плоскости самолета. До настоящего времени ущерба матчасти не наносило, но нельзя гарантировать, что в дальнейшем она не причинит серьезных повреждений самолету».

После заряжания снаряда в направляющие, приходилось лежа пол плоскостью надевать кольцо боевой чеки на крючок. Это не вполне на дежно - бывали случаи, когда вооруженцы забывали проделать эту операцию, и трубка оставалась на предохранителе, а снаряд после иыстрела отказывал в разрыве. Кроме того, имели место случаи, когда в спешке, при надевании чеки перекручивалось кольцо, и в момент выстрелу чека обламывалась около крючка, оставаясь в трубке (11402).

Другие оборонные отрасли:

15 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0035сс, в котором нпшли отражение запланированные сроки разработки изменений и изготовления опытных образцов. Согласно приказу на основании полученного опыта эксплуатации боевых машин в конструкцию танка БТ-7 требовалось внести усовершенствований и изменений по 19 пунктам. При этом сроки, оговоренные в приказе, были крайне сжатыми, на реализацию в опытном образце наиболее сложных конструктивных изменений, таких как установка пулемета на рабочем месте механика-водителя, установка радиостанции в корпусе танка, увеличение возимого боекомплекта и т.д. – заводу давалось не более двух месяцев.

15 Февраля 1937 года вышел ПРИКАЗ

по НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ № 0035

гор. Москва

«15» Февраля 1937 года

На документе помета: «Отменен пр. 236 8/VII-38»

На основе учета опыта эксплоатации боевых машин – ПРИКАЗЫВАЮ: на заводах 8-го Главного Управления, под личную ответственность директоров заводов, произвести нижеперечисленные работы в установленные сроки, в целях повышения боевых качеств танков.

§-1.

§-2. Начальнику 10 Главного Управления НКОП, тов. НЕМОВУ, обеспечить изготовление гибких бензо и маслопроводов по образцам, имеющимся в АБТУ РККА, срок выпуска опытных образцов – 15 Апреля.

§-3. Директору завода № 185, т. БАРЫКОВУ, изготовить технический проект колесно-гусеничной машины по типу ЛАНДСВЕРГ с обеспечением перехода с колесного на гусеничный ход в кратчайший срок без выхода команды из машины. Технический проект разработать к 1 Августа и представить мне на утверждение.

§-4. По выполнении опытных образцов вносимых в машины улучшений, перечисленных в §-1-м, директорам заводов в 10-ти дневный срок обеспечить, совместно с АБТУ РККА, испытание таковых, после чего немедленно ввести в серийное производство.

§-5. Начальнику 8 Главного Управления НКОП, т. НЕЙМАН, установить строгий контроль за выполнением настоящего приказа.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

подпись (РУХИМОВИЧ )

Отп. 2 экз.

№ 741

РГАЭ Фонд 7515 Опись 1 Дело 57 лист 88 – 93  (17513).

15 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 036. Распоряжение О представлении в Планово-экономическое управление НКОП СССР отчетности о ходе выполнения оборонных заказов и сводок договоров, заключенных заводами по оборонным заказам. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 94-98) (15244).

15 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0035. О проведении на заводах 8-го ГУ НКОП СССР работ в целях повышения боевых качеств танков. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 87-93) (15244).

За рубежом:

15 февраля в 1937 году получил сертификат лётной годности лёгкий многоцелевой самолёт «Spartan» «7W» «Executive» (компания «Spartan», США). На самолёте были установлены радиальный 450-сильный мотор «P&W» "Wasp Junior" R-985 и винт диаметром 2,55 метра. Развал скорость 321 км\ч и имел дальность полёта около 1600 км (15041).

15 февраля в 1937 году Уоллес Хьюм Карозерс (Wallace Hume Carothers), химик-исследователь фирмы DuPont, запатентовал нейлон (15041).

Другие оборонные отрасли:

В первой половине февраля 1937 г. М.И. Кошкин уже участвовал в определении сроков выполнения мероприятий по усовершенствованию конструкции узлов и агрегатов танка БТ-7. Перечень этих мероприятий был разработан на совещании, состоявшемся 9 февраля 1937 г. в Москве у помощника начальника АБТУ РККА В.Д. Свиридова и зафиксирован в протоколе, подписанном, в том числе и заместителем директора завода № 183 Ф.И. Лящем (17503).

Авиапромышленность:

К середине февраля 1937 были полностью готовы чертежи двухмоторного трехместного скоростного высотного бомбардировщика. В производство не попал и на его базе стали делать двухместный ВИТ-1. Одновременно Н.Н.П. стал делать МПИ. Идею МПИ поддерживал ГУАП в лице А.Н.Т. и был против ВИТ, равно как и военные. В это время Н.Н.П. был на 84 заводе в Химках (СВБ) (1759,3).

До середины февраля 1937 г. в США шли испытания Валти № 32. Летали как с заводского аэродрома в Дауни, так и с военной базы Лонг-Бич. Над океаном опробовали стрелковое и бомбовое вооружение машины. Самолет № 32 испытывали в вариантах штурмовика и легкого бомбардировщика. Данные оказались ниже заявленных фирмой, но не намного. Второй самолет-эталон (№ 33) подняли в воздух 26 февраля. Первую машину наши представители приняли в марте, вторую - в апреле. В конце апреля оба самолета морем отправили в СССР. На самолетах стояли двигатели SR-1820-G2. Имелся полный комплект бомбардировочного и стрелкового вооружения, за исключением пулеметов в нижней выдвижной установке. Не было и радиокомпасов. Еще две машины (№№ 34-35) приобрели в разобранном виде, без моторов (11470).

На середину февраля 1937 из полного комплекта чертежей ХАИ-5, которыйрых насчитывал около 6000 позиций в относительный порядок было приведено чуть больше 3500. Спустя месяц - в марте, ситуация улучшилась не на много. Готовность чертежей военпреды оценивали в 95%, однако требовалась их увязка в производстве, которая напрямую зависела от темпов сборки первой машины. Мастерские ХАИ, временно переданные заводу, обещали изготовить комплект деревянных агрегатов на нее 5 апреля, на вторую и третью - 15 и 25 апреля, соответственно. Правда, эти сроки были еще под большим вопросом. В марте только из-за отсутствия леса рабочие на сборке фюзеляжа для машины №135001 простояли целую неделю, причем, такой стапель был только один, так что сроки готовности самолетов №135002 и №135003 тоже автоматически сдвигались на семь дней из-за невозможности параллельной работы (19899).

В середине февраля 1937 г. в Париж для приемки документации выехала группа инженеров завода № 16. Чертежи, образцы моторов и закупленные детали и агрегаты прибывали постепенно в течение 1937-1938 годов. Последними поступили чертежи самого мощного двигателя - 12-цилиндрового Рено 12О01. Конструкторское бюро завода № 16 во главе с С.Д. Колосовым осуществляло приведение французской документации к советским стандартам. Но моторы, которые собирались делать в Воронеже, не являлись точными копиями французских. МВ-4 и МВ-6 унифицировали по диаметру цилиндров и ходу поршня, их размеры взяли от 4Р. Рабочий объем 6-цилиндрового двигателя при этом увеличился, а степень сжатия немного уменьшилась. Зато на обоих моторах использовали коленчатые валы с укороченными мотылевыми шейками и шатуны по типу Рено 6Q. От него же на МВ-4 заимствовали свечи и кронштейны для крепления капота. А суфлер от МВ-4, наоборот, ввели на МВ-6. Несмотря на усилия по унификации в МВ-4 имелись 243 детали, отсутствующие в МВ-6. Кое-что решили упростить. Первые партии серийных двигателей в Воронеже должны были выпустить уже в 1938 г. На этот год предприятию установили план: 100 МВ-6, 45 МВ-4 и 10 МВ-12. Но по различным причинам темпы освоения производства новой продукции оказались значительно ниже намеченных (11479).

В середине февраля 1937 г. в Париж для приемки документации выехала группа инженеров. Чертежи, образцы моторов и закупленные детали и агрегаты прибывали постепенно в течение 1937-38 годов. Последними поступили чертежи самого мощного двигателя - 12- цилиндрового Рено 120. Пять комплектов документации по самолетам С.690 и С.713 передали в 1937г. и еще пять - в 1938 г.

Переработку французских проектов под советские нормы и требования осуществляли два конструкторских бюро. Самолетами занималось бюро А.А. Дубровина на заводе № 301 в Химках (под Москвой). Это предприятие раньше было мебельной фабрикой; рассчитывали, что оно сможет освоить изготовление деревянных "кодронов". С моторами работало бюро завода № 16 в Воронеже во главе с С.Д. Колосовым.

Однако затея с освоением в СССР самолетов "Кодрон" закончилась провалом. Началось все с того, что изготовление образцов задержалось. В июле 1937 г. Париж посетил начальник НИИ ВВС комдив Бажанов. Из семи машин готова была всего одна - "Симун", остальные фирма обещала сдать через четыре - пять месяцев. Баженов и прибывший с ним летчик-испытатель Супрун облетали "Симун" и составили свое заключение о самолете. Из достоинств они отметили устойчивость в воздухе, простоту посадки, эффективную работу тормозов. Недостатками сочли затянутый взлет и слишком медленное переключение шага винта. Осмотрев "Гелан", Бажанов заявил, что это "устарелая машина". В том же 1937 г. "Симун" доставили в Москву. Дальнейшую его судьбу установить не удалось, но известно, что после получения этого самолета заказ на второй экземпляр вскоре расторгли.

Где-то в конце 1937 г. или в начале 1938 г. к списку образцов добавили тренировочный самолет С.640, а в середине 1938 г. велись переговоры о приобретении документации на легкий истребитель С.714. Оценили ее сравнительно недорого, в 4500 долларов, но требовалось согласие правительства Франции (12010).

За рубежом:

В середине февраля 1937 в Испании появились 4 Не-111В-1, а вскоре еще и 4 Не-111В-2. В Ораниенбурге делали по 25 машин в неделю и привлекли еще и заводы Дорнье в Висмаре, цеха ATG в Лейпциге и завод Арадо в Бранденбурге (4270,21).

В середине февраля 1937 г в Гамбурге тайно погрузили на суда самолёты специальной испытательной эскадрильи: по четыре Не 111В-1, Ju 86D-1 и Do 17E-1. Подразделение укомплектовали опытным личным составом из экипажей эскадрильи 1/К88, уже воевавшей в Испании на трёх-моторных Ju 52/3м. Все лётчики прошли в Германии краткий курс переподготовки на новую технику. Командиром стал обер-лейтенант фон Моро, тоже получивший боевой опыт, командуя первым немецким бомбардировочным подразделением, участвовавшим в испанской войне. В Испании Не 111В сохранили тогдашнюю окраску Люфтваффе - зелено-серый цвет на всех поверхностях, но получили обозначения авиации мятежников - косой чёрный крест на белом руле направления, чёрный круг на фюзеляже и такие же круги, но пересечённые белыми крестами, на плоскостях. Концы консолей покрасили в белый цвет. На бомбардировщиках нанесли бортовые номера - у всех Не 111В они начинались с цифры “25”. В Испании “хейнкели” получили прозвище “Педро” и все четыре машины, кроме эмблемы эскадрильи (кондора с бомбой в когтях),украсили надписями “Педро I”, “Педро 2” и т. д. на носовой части фюзеляжа. Командир эскадрильи фон Моро летал на “Педро 3” (6391).

Авиапромышленность:

16 февраля 1937 г. Н.Н.П. писал письмо в комиссию советского контроля Горьковского облисполкома о трудностях, которые ему пришлось преодолеть:

“Довожу до Вашего сведения, что оборудование опытного цеха при заводе № 21 санитарно-технически-ми устройствами, как-то: уборными, душами, вентиляцией до сего времени не закончено.

Вам известно, что опытное производство организовано по специальному постановлению Правительства для работ оборонного значения, в целях форсирования которых опытный цех развернул работу еще в ноябре месяце в неотделанном здании...

В настоящее время цех работает круглые сутки по выполнению Правительственной программы и отсутствие такого необходимого устройства, как уборные, не говоря уже о вентиляции и душевых устройствах, крайне вредно отражаются на производительности труда и рабочей дисциплине.

Прошу оказать немедленную помощь в деле окончания оборудования цеха и сделать соответствующие выводы о работе Горькпромстроя” (10667).

16 февраля 1937 г. на имя начальника АВ ВВС РККА бригадного инженера И.Ф.Сакриера от начальника 4 отдела НИИ ВВС РККА майора Г.М.Шевченко поступили замечания к ТТТ па установку для стрельбы РС-203 с самолета: «Считаю необходимым исправить основное назначение стрельбы — не по самолетам противника, а по воздушным сое мнениям противника. Учитывая малый боекомплект в восемь снарядов, нет острой необходимости ставить специальный прибор учета произведенных выстрелов и их порядок, который только усложнит конструкцию и утяжелит се.

Необходимо яснее изложить последнюю часть пункта, в которой говорится о разъеме электропровода и агрегата. По всей вероятности. предусматривается выключение воспламенения в случае отказа пиропатрона. Вес в 200 кг одного агрегата - чрезвычайно велик. Нужно ограничить его 120-150 кг. В случаях невозможности иметь агрегат обтекаемой формы, предусмотреть обтекатели» (11402).

Другие оборонные отрасли:

16 февраля 1937 вышел приказ НКТП № 18сс. О выполнении всех нарядов и заказов НКОП. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 32) (15246).

16 февраля 1937 г. предварительная информация о новой машине (немецкий Т-1) для определения ее технической ценности поступила конструкторам завода № 185 им. С.М. Кирова от АБТУ РККА. Вместе с чертежом погона башни общее впечатление о машине помогли составить фотографии общих видов и внутреннего оборудования. В этот период в КБ завода велись интенсивные работы по созданию «малого гусеничного танка тяжелого бронирования Т-46-5», и любые свежие технические решения представляли практический интерес (12615).

Армия:

16 февраля в 1937 году «Ju.52/Зm» выдержал 24 атаки республиканских «И-15», прежде чем был сбит. Это показывает поразительную живучесть «тётушки Ю», испанцы называли «Ju.52/Зm» - «Pava» («Индюшка»). В шутку говорили, что название самолета означает: "Юнкерс с 52-мя моторами…и тремя му.. ками" (15042).

За рубежом:

16 февраля 1937 Уоллес Карозерс на фирме Дюпон запатентовал новое волокно - нейлолн (2100).

Авиапромышленность:

17 февраля 1937 г. Протокол ПБ № 45 п.73: О самолетах - ОП. Поручено НКВнешторгу попытаться купить по одному образцу самолетов «Потез - 63» и «Анрио - 220» и передать их для испытания УВВС РККА, а затем передать авиапромышленности (15926).

17 февраля 1937 г. Протокол ПБ № 45 п.68: О «Консолидейтед» - ОП. Утвержден проект телеграммы Боеву: о заключении договора на поставку 2-х моторного морского самолета «Консолидейтед» не позднее ноября 1937 г. ценою 247 тыс. долларов нетто; разрешено НКОП пригласить специалистов фирмы «Консолидейтед» для разработки в СССР чертежей самолета и техпомощи при постановке производства этого самолета на советских заводах; Таганрогский горком ВКП(б) обязали передать в распоряжение завода № 31 жилой дом для приглашаемых специалистов и создать необходимые культурно-бытовые условия; для стимулирования сокращения сроков разработки рабочих чертежей и достижения лучших летно-тактических показателей самолета специалистами фирмы, разрешить им выплату премий до 40 тысяч долларов и др. (15927).

17 февраля 1937 г. Протокол ПБ № 45 п.353: Об оборудовании для самолетов. Утвержден список для закупки образцов оборудования и приспособлений для самолетов "Вольти". На закупку отпущено 222 000 ам. Долларов (15931).

17 февраля 1937 г. Протокол ПБ № 45 п.104: Вопрос Розенгольца - ОП. Разрешено НКВнешторгу продать Чехословацкому правительству 20 самолетов СБ с поставкой через 12 месяцев, только при условии продажи СССР артиллерии (15928).

17 февраля 1937 г. Протокол ПБ № 45 п.237: О Турции - ОП. Решено отклонить предложение Турции о продаже ей самолетов истребителей и бомбардировщиков новейшего типа, заявив при этом, что в данный момент СССР не продает никому военных самолетов (15929).

17 февраля 1937 года Базилевич писал письмо № 354/ко в НКОП Рухимовичу

на № 178сс от 4 февраля 1937 года

Молотов В.М. не возражает против снятия мотора М-44 как в авиационном, так и в морском варианте и передал вопрос на окончательное решение Межлаука В.И. Межлаук с Вашим предложением согласился и дал указание о том, что Сердюкова следует переключить на другую работу на более современной базе (3527, 145).

17 февраля 1937 Решение Политбюро № 45. 4. О награждении авиамоторного завода № 19 им.  Сталина и работников этого завода (ПБ от 28 декабря 1936 г.). 5. О награждении самолетного завода №21 им. Орджоникидзе и работников этого завода (ПБ от 28 декабря 1936 г.). 28. О награждении моторного завода № 26 им. Павлова и работников этого завода (ПБ от 29 декабря 1936 г.). 29. О награждении работников авиационного завода № 22 (ПБ от 29 декабря 1936 г.). 30. Вопрос НКОП (ПБ от 29 декабря 1936 г.). 31. О награждении работников авиамоторного завода № 24 им. Фрунзе (ПБ от 30 декабря 1936 г.). 32. О награждении работников самолетного завода № 23 (ПБ от 30 декабря 1936 г.). 33. О награждении работников моторного завода № 29 (ПБ от 30 декабря 1936 г.). 34. О награждении главного конструктора завода № 39 им. Менжинского С. В. Ильюшина (ПБ от 30 декабря 1936 г.). 35. О «Вулти» (ПБ от 31 декабря 1936 г.). — ОП. 62. О награждении работников авиационного завода № 1 (ПБ от 2 января 1937 г.). 63. О награждении работников авиационного завода № 21 (ПБ от 2 января 1937 г.). 64. О награждении работников авиационного завода № 22 (ПБ от 2 января 1937 г.). 68. О «Консолидейтед» (ПБ от 3 января 1937 г.). — ОП. 73. О самолетах (ПБ от 4 января 1937 г.). — ОП. 88. О Главспецстали (ПБ от 7 января 1937 г.). 103. Вопрос НКО (о кадрах) (ПБ от 11 января 1937 г.). — ОП. 126. Вопрос НКО (ПБ от 14 января 1937 г.). — ОП. 124. О главных управлениях НКОП (ПБ от 16 января 1937 г.). 137. О плане капитального строительства на 1937 г. НКОП и оборонных объектов НКТП (ПБ от 17 января 1937 г.). — ОП. 162. О закладке линейных кораблей (ПБ от 20 января 1937 г.). — ОП. 164. О Научно-исследовательском снарядном институте (ОБ от 17 января 1937 г., пр. № 65, п. 278гс). 186. О Владивостокском порте (ПБ от 23 января 1937 г.). 198. Вопрос НКО (ПБ от 25 января 1937 г.). — ОП. 210. Вопрос КО (ПБ от 27 января 1937 г.). — ОП. 215. Вопрос КО (ПБ от 27 января 1937 г.). — ОП. 219. Об оборудовании для радиоцентра (ПБ от 27 января 1937 г.). — ОП. 239. Вопрос КО (ПБ от 31 января 1937 г.). — ОП. 247. Вопрос КО (ПБ от 31 января 1937 г.). — ОП. 248. О техпомощи (об обмене оружием с Чехословакией) (ПБ от 31 января 1937 г.). — ОП. 299. Вопрос КО (ПБ от 5 февраля 1937 г.). — ОП. 353. Об оборудовании для самолетов (ПБ от 14 февраля 1937 г.). — ОП. 361. О дизелях (ПБ от 16 февраля 1937 г.) — ОП. 363. О радиолампах (ПБ от 16 февраля 1937 г.). — ОП. (Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(Б). Повестки дня заседаний. 1919-1952: Каталог / Т. 2. С. 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 839) (15462).

17 февраля 1937 года Начальник и военком НИИ ВВС утвердил Отчет по испытаниям лакокрасочных покрытий стойких к капельножидким СОВ

Отв. исполнитель Краснопольский

Цель испытаний:

Испытание лакокрасочных покрытий стойких к капельножидким стойким отравляющим веществам, предложенных Академией им. Ворошилова и НИХИ РККА для окраски самолетов с полотняной обтяжкой имело целью установить качество их, срок службы в условиях эксплуатации и целесообразность принятия их на вооружение ВВС.

На испытания было предъявлено 4 вида лака: дивинилацитиленовый пигментированный (химической академией им. Ворошилова), карболитовый NN 1 и 2 и дивинилацитиленовый непигментированный лак (НИХИ РККА).

Эксплуатационные испытания этих лаков проводились в период с 20 ноября 1936 года по 1 февраля 1937 года на самолетах У-2 NN 8948 и 8949. Самолеты были окрашены этими лаками на заводе N 23 в условиях малярного цеха завода. Окраска самолетов производилась по рецептуре организаций, предъявивших лаки на испытание кистями в два-три слоя по лакированной ткани.

Таким образом обшивка самолетов с испытуемыми покрытиями имела от 8 до 9 слоев: 4 слоя лака марки А1Н, 2 слоя марки АП защ. или АП(с) гол. и 2-3 слоя противохимических испытуемых лаков. Самолет N 8948 был окрашен только лаком академии, а самолет 8949 – лаками НИХИ, отдельные детали которого окрашивались разными лаками.

Заключение:

Испытанные противохимические дивинилацетиленовые и карболитовые покрытия не удовлетворяют тактико-техническим требованиям и испытаний не выдержали, ввиду чего и не могут быть рекомендованы для принятие их на снабжение ВВС как противохимические покрытия стойкие к СОВ (4011).

17 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 21сс «О производстве патронных звеньев для пулеметов ШКАС». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 44-45) (15460).

На 17 февраля 1938 года, соотношение заработной платы в Главном управлении авиационной промышленности НКОП было следующим: начальник отдела 1-ой категории получал 1200-1600 рублей, начальник группы 1-ой категории – 900-1200 рублей, старший инженер – 800-1000 рублей, инженер – 700-1000 рублей (ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 22. Д. 34. Л. 40.). Чтобы представить себе значение этих цифр применительно к тому периоду, можно обратиться к следующему сравнению. Согласно Постановлению СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О зарплате работников учреждений НКИД», которое было утверждено решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П 6/96 от 15 августа 1939 года, полпред в зависимости от страны пребывания получал от 1200 до 2400 рублей (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1013. Л. 84.). И в дальнейшем руководство наркомата продолжало обращать особое внимание на материальное стимулирование высших слоев заводской администрации. Так, в феврале 1941 года нарком авиапрома А.И. Шахурин писал И.В. Сталину, что директора и главные инженеры авиазаводов получают от двух (на самолетных и агрегатных предприятиях) до трех (на моторных заводах) тысяч рублей в месяц. В то же время зарплата цехового руководства этих предприятий с учетом премий достигает двух – двух с половиной тысяч. В связи с этим нарком просил разрешения установить оклады для директоров и главных инженеров заводов №№ 1,18, 21, 22, 39, 95, 124, 126, 150, 219 – по 3000 руб.; а для заводов №№ 20, 31, 32, 33, 135, 213, 292 – по 2500 (Мухин М.Ю. Указ.соч. С. 72.) (11672).

В период с 17 по 23 февраля 1937 г. НКЛ-16 прошли испытания в Подмосковье. Они продемонстрировали максимальную скорость 100 км/ч и эксплуатационную - 35 км/ч.

В связи с окончанием строительства канала Москва-Волга Глиссерному заводу передали территорию мастерских Дмитлага НКВД. Завод оперативно освоил новые площади и развернул на них производство аэросаней НКЛ-16, глиссеров и катеров.

Краткое описание конструкцииаэросаней НКЛ-16

Корпус аэросаней НКЛ-16 типа лимузин обтекаемой формы устанавливался на трех металлических лыжах.

НКЛ-16 выпускались в санитарном и пассажирском вариантах. Пассажирские аэросани оборудовались двумя диванами, а санитарные - двумя носилками и одним креслом для сопровождающего или сидячего пострадавшего. Оборудование кабины водителя санитарных или пассажирских аэросаней существенно не отличалось.

На приборной доске водителя располагались: переключатель рабочих магнето, пусковое магнето, масляный манометр, масляный термометр, бензиновый манометр, насос для накачивания воздуха в бензобак, часы, выключатели освещения фар, выключатель освещения плафонов.

Для входа в кабину водителя служил открывающийся со стороны крыши и правого борта люк. Для облегчения входа в кабину водителя на правом борту крепили две подножки.

Доступ в грузопассажирское отделение обеспечивала дверь в левом борту.

В санитарном варианте саней, кроме двери со стороны левого борта, в правом борту имелся длинный люк для носилок.

В носовой часто саней сверху имелись два запиравшихся изнутри кабины лючка для облегчения монтажа и осмотра рулевого управления и приборов.

Корпус аэросаней был деревянный. Каркас корпуса состоял из 13 шпангоутов, шести главных стрингеров сечением 30x30 мм и продольных и поперечных реек. Шпангоуты собирались из горизонтальных и вертикальных реек, скрепленных угловыми бобышками и кницами на клею и гвоздях. Стрингеры и продольные рейки изготавливались из ясеня или дуба. Шпангоуты и поперечные рейки были сосновые. Для увеличения жесткости в углы между стрингерами и шпангоутами на клею и гвоздях крепились угловые сосновые бабышки.

Узлы для крепления шасси, моторной фермы и ограждения винта монтировались к корпусу трубчатыми заклепками. Вверху шпангоута №2 монтировался узел с шаровой опорой для крепления переднего амортизатора. Внизу на шпангоуте N94 с обеих сторон задних концов подкосов переднего амортизатора. Внизу на шпангоуте №11 с обеих сторон стояли узлы для крепления полуосей заднего шасси. На шпангоуте №13 имелись узлы крепления моторной фермы и ограждения винта. Вверху на шпангоуте № 11 устанавливались узлы крепления амортизаторов заднего шасси и подкосов моторной фермы.

ВМГ аэросаней НКЛ-16 была подобна ВМГ НКЛ-6 и отличалась установкой на моторе стартера. Моторная рама была аналогична моторной раме НКЛ-6.

Верхний правый стрингер спереди крепился к шпангоуту №6, а верхний левый — к дополнительному бимсу между 4-м и 5-м шпангоутами. Средние стрингеры сзади крепились к изогнутой часто верхних стрингеров у шпангоута №12. Снаружи и изнутри служил зубчатый венец маховика автомобиля ЗИС-5 со специальным алюминиевым шкивом.

Подвеска НКЛ-16 не имела существенных отличий от подвески НКЛ-6, кроме конструкции рулевого сектора. Металлические лыжи были идентичны лыжам НКЛ-6 выпуска 1936 г.

Окраска аэросаней, выпускаемых заводом, была белой или шаровой.

Аэросани НКЛ-16, как и предшественники, также претерпели ряд модернизаций. Серийно строились модели НКЛ-16-37 и НКЛ-16-39, незначительно (исключая 30 аэросаней постройки зимы 1939— 1940 гг.) различавшиеся электрооборудованием, марками примененных конструкционных материалов; внешние отличия существенными не являлись (12064).

Другие оборонные отрасли:

17 февраля 1937 г. Протокол ПБ № 45 п.248: О техпомощи - ОП. Решено принять предложение чехословацкого правительства и фирмы "Шкода" о бесплатном предоставлении СССР техпомощи и права на производство горной пушки, с рабочими чертежами, разрешив Наркомвнешторгу затратить необходимые средства на оплату изобретательских прав; во изменение решения от 11 января решено передать 20 самолетов чехам в течение 6 месяцев (15930).

17 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 037. Об установлении сроков представления проектов и смет по объектам капитального строительства 1937 г. 2-го ГУ НКОП СССР. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 99-102) (15244).

17-23 февраля 1937 г. Аэросани НКЛ-16 в санитарном и пассажирском вариантах были успешно испытаны в ближнем Подмосковье. Аэросани продемонстрировали максимальную скорость 100 км/ч и эксплуатационную 35 км/ч (21487).

За рубежом:

17-18 февраля 1937 в Англии была принята расширенная военная программа (3186).

Другие оборонные отрасли:

18 февраля 1937 при загадочных обстоятельствах застрелился советский нарком Серго Орджоникидзе (есть версия, что его застрелили) (4962).

18 февраля 1937 была смерть Г. Орджоникидзе (по официальной версии, от сердечного приступа, на самом деле это самоубийство или убийство) (4962).

18 февраля 1937 г. Сталин избавился от Г.М.Орджоникидзе (по официальной версии покончил жизнь самоубийством; по неофициальной — застрелен чекистом в кабинете кремлевской квартиры), который до последней возможности отстаивал своего заместителя ГА.Пятакова. Можно высказать предположение, что Серго, догадываясь о зловещих планах Сталина и Ежова, пытался спасти от разгрома кадры военной промышленности, наиболее тесно связанные с ненавистными Сталину и его окружению советскими военноначальниками из группы Якира-Тухачевского (1566,108).

18 февраля в 1937 году самоубийство наркома тяжелой промышленности Г.К.Орджоникидзе (официальное сообщение: "умер от паралича сердца") (15044).

Г.К.Орджоникидзе погиб 19 (18 - 273,321) февраля 1937 г. - застрелился.

Пожалуй, 18 - точнее и после январского процесса (1103,17).

Армия:

18 февраля 1937 г. на Арагонском фронте крупный воздушный бой состоялся между республиканскими летчиками на советских истребителях И-15, И-16, итальянцами из «Fiat Group» и испанцами из «Patrulla Azul» на итальянских истребителях Fiat CR.32. Республиканцы потерпели тяжелое поражение – 8 сбитых самолетов, фалангисты потеряли 3 самолета. Лучший испанский летчик, командир «Patrulla Azul» Хоакин Гарсия-Морато за время войны на истребителе Fiat CR.32 сбил 40 самолетов – в т.ч. советские бомбардировщики СБ, истребители И-15, И-16 (17328).

За рубежом:

18 февраля 1937 ас - националист Хоакин Гарсия Морато играет важную роль в воздушном столкновении, в котором националистические силы истребителей Fiat CR.32 наносят поражение республиканцу (лоялисту) на одном из самолетов И-15 Поликарпова, сбив восемь И-15. Битва дает националистам временное превосходство в воздухе во время битвы при Хараме и демонстрирует, что CR.32 могут победить И-15, которые ранее доминировали над CR.32 над Испанией, если обращаться с ними смело и изобретательно (20798).

18 февраля 1937 г. мексиканский полковник Густаве Леон приобрел у американской фирмы «Тексако» одноместный почтовый самолет «Гамма 2 D» с заводским номером 3 (ранее он принадлежал авиакомпании TWA). Самолет зарегистрировали в Мексике как принадлежащий частному лицу. Но Леон являлся лишь ширмой. В декабре 1937 г. эту машину вместе со второй такой же увез испанский пароход «Ибаи». Затем тоже через Мексику – республиканцы приобрели опытный штурмовик «Гамма 5 В». Эти три самолета эксплуатировались в летной школе в Тотане. Одна «Гамма 2 D» в 1938 г. перешла в 1-ю эскадрилью 72-й группы и использовалась как легкий бомбардировщик. Его вооружение описывают, как пять 7,62-мм пулеметов и 400 кг бомб на наружной подвеске. Непонятно, где ставили на одноместной машине пятый пулемет. Предполагают, что он монтировался в багажном отсеке сверху и стрелял через длинную трубу между цилиндрами мотора, как синхронный. Упоминают и об оборудовании этой «Гаммы» подфюзеляжной подвеской авиационной торпеды по типу «Уайлдбиста». Некоторые источники доводят число служивших в испанской республиканской авиации самолетов этого типа до пяти, полагая, что туда попали и машины типа «Гамма 2 Е» из китайского заказа.

Транспортировка их была затруднена обещанием мексиканского руководства не отправлять в Испанию военные материалы, в том числе и гражданские самолеты, приобретенные в США. Несмотря на ограничения Гордан Ордас отправил большую часть этих самолетов. В ноябре 1937 г. на борт парохода «Sil» были загружены 3 самолета  Lockhed (еще 3 самолета Spartan не удалось загрузить из-за отсутствия денег) и 3 авиационных двигателя «Wasp». В декабре 1937 г.  17 самолетов на борт теплохода «Ibay» (вышел 29 декабря 1937 г.): 4 - Lockhed Orion, 3 - Spartan 7 Executive,  2 - Northrop 2/5 Gamma,  1 - Lockhed Electra, 1 - Seversky SEV 3 с его поплавками, 1 –Fleetster, 1 – Price, 1 – Vulteen, 1 – Consolidated, 1 – Bresse и 1 - Beechraff. Помимо самолетов на нем отправлены авиационные двигатели - 12 «Condor-Curtis», 6 «Cyclone-Wright», 2 «Wasp» и 3 «Júpiter».

Не покинули Мексику и остались на аэродроме  Tejerina 18 самолетов, в том числе  3 – Boeing-247, 1 - Buhl CA-6 и  6 - Condor-Curtis T-32, но последние были частично разобраны и их 12 двигателей были отправлены на пароходе «Ibay». Позже часть этих самолетов была распродана, для оказания помощи беженцам (17374).

Авиапромышленность:

19 февраля 1937 АНТ-37 дублер (ДБ-2бис) был передан в НИИ ВВС для гос. испытаний (2233,44).

19 февраля в 1937 году дальний бомбардировщик «ДБ-2» «дублер» передан в НИИ ВВС на Государственные испытания (15045).

19 февраля 1937 г. «дублер» ДБ-2 передали в НИИ ВВС на государственные испытания. В ходе испытательных полетов на сравнительно небольших скоростях 140-150 км/ч была обнаружена вибрация хвостового оперения, в результате командование ВВС сняло самолет с испытаний. Дальнейшие работы по самолету в варианте бомбардировщика были прекращены. Еще одним обстоятельством прекращения работ по ДБ-2 стали успехи самолета Ильюшина, который продолжал летать, демонстрируя существенный перевес в крейсерской скорости, скороподъемности и маневренности по сравнению с ДБ-2 и ставя последнего в разряд неперспективных.

Однако на заводе №18 оставался незаконченный экземпляр ДБ-2. Поскольку ДБ-2 обладал хорошей дальностью полета, то в соответствии с заданием Правительства была произведена переделка ДБ-2 под рекордный самолет с дальностью полета 7000–8000 км. Переделка производилась в Москве на заводе №156 (19185).

19 февраля 1937 на КИАП провели стрельбу РС-82 модели 111000, намеченную первоначально на 21 января (тогда она не состоялась из-за температуры воздуха -20°С). Испытания при углах возвышения пусковой 40° дали следующие результаты. Из 25 выстрелов найдено 22 падения. Средняя дальность стрельбы составила 4355 м. Вероятное отклонение по дальности - 49 м (1/89 дистанции), по боковому направлению - 56 м (1/78 дистанции). Опыты на стенде НИИ-3 показали, что время горения пороха НГВ-24 в камере двигателя РС-82 составляет 0,4 с вместо 0,35 с для пороха ПТП. Но импульс реактивной силы, снимаемый с 1 кг пороха НГВ, - примерно тот же, что и у ПТП.

Таким образом, максимальная скорость РС составила 275 м/с. Если 19 февраля стрельба проходила с полным РЗ, то максимальная даль-Н^сть полета РС-82 модели 111000 составила бы порядка 4730 м. Стрельба в тех же условиях снарядами модели 2-01171 давала предельную дальность около 4930 м. То есть, баллистические коэффициенты обоих боеприпасов совпадали.

Выводы заместителя директора НИИ-3 Г.Э.Лангемака и начальника группы №4 Ю.А.Победоносцева: «Постановка на РС-82 стального сварного оперения увеличивает его массу примерно на 0,5 кг, что уменьшает максимальную скорость примерно на 20 м/с. Кучность падения снарядов со стальным оперением на предельной дистанции - несколько хуже, чем у штатных РС-82» (11402).

Другие оборонные отрасли:

С 19 февраля по 26 марта 1937 г. проходили госиспытания аэродромного снероочистителя АРС.

Зимой 1936-1937 гг. Карачаровский механический завод представил на государственные испытания аэродромный роторный снегоочиститель АРС на базе трактора "Коминтерн". В передней части машины располагалась "роторно-шнековая группа". Она крепилась к трактору с помощью рамно-шарнирной конструкции и при движении в нерабочем положении поднималась на 250 мм от уровня земли с помощью двух гидравлических домкратов.

Для привода роторно-шнековой группы на раме трактора, за кабиной, в закрытом кузове был установлен второй двигатель "Коминтерн" с двумя радиаторами. Внешний конец вала этого двигателя соединялся непосредственно с роторно-шнековой группой двумя карданными валами. При работе снег мог выбрасываться на левую или правую сторону по ходу в зависимости от условий местности и ветра.

Целью госиспытаний являлась проверка работы снегоочистителя в условиях аэродромной эксплуатации, техническая оценка конструкции и эксплуатационных качеств. Испытания включали транспортировку своим ходом на аэрод эом, расчистку дорог, рабочих мест у самолетов и площади аэродрома. АРС пришел своим ходом на Мо- нинский аэродром, проделав путь в 42 км за 3 ч 5 мин. Выяснилось, что на скоростях свыше 15 км/ч начиналось продольное раскачивание машины, и снегоочиститель мог задевать шнекороторной группой за фунт, что вынудило ограничить скорость передвижения вне аэродрома, однако препятствием для эксплуатации это не было.

Помимо продольного раскачивания на высоких скоростях, отмечались и другие дефекты, но они не препятствовали передаче машины в эксплуатацию. Проходимость при движении по заснеженному шоссе и при снегоочистке была оценена как"полная". Однако по причине нехватки базовых шасси широкого распространения эти снегоочистители не получили. Изготовили только два серийных АРС.

Основные технические данные снегоочистителя АРС

| Длина, мм | 7250 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 2575 |
| Высота, мм | 2725 |
| Клиренс шасси трактора, мм | 400 |
| Клиренс носовой части трактора, мм | 250 |
| Колея по гусеницам, мм | 1530 |
| Ширина очищаемой полосы снега, мм | 2450 |
| Сухой вес без шнекоеой группы, кг | 12650 |
| Сухой вес со шнекоеой группой, кг | 14650 |
| Эксплуатационный вес агрегата, кг | 15850 |
| Запас горючего для двух двигателей, л | 800 |
| Время работы при потом запасе горючего, ч | Около 12 |
| Максимальная скорость, км^ | 15 |
| Минимальная скорость передвижения, км/ч .. | 0,4 |
| Гарантийная глубина очищаемого снежного слоя, м | 1,5 |
| Средняя производительность, т снега/ч | 300 |
| Двигатель роторно-ииеюиой группы |  |
| Мощность, л.с. | 130 |
| число оборотов, об/мин | 1250 |
| охлаждение | Водяное, двумя радиаторами |
| коробка передач | Трехходовая, автомобильная |
| раздаточная коробка | Смонтипован ил деталей коробки передач трактора "Коминтерн" |
| Шнековая группа |  |
| количество шнеков | 3 |
| внешний диаметр витков, мм | 450 |
| шаг витков, мм | 450 |
| рабочая длина, мм | 2240 |
| число витков верхнего шнека | 5 |
| число витков среднего шнека | 3 |
| число витков нижнего шнека | 5 |
| максимальное число оборотов, об/мин | 340 |
| диаметр вала шнека, мм | 114 |

(12006).

Жизнь и внутренняя политика:

19 февраля 1937 г. застрелился Г.К.Орджоникидзе (Серго) нарком Тяжелой промышленности. Официально было объявлено, что умер от паралича сердца. Были торжественные похороны. Композитор Дунаевский и Лебедев-Кумач написали Реквиум. Прах был погребен в Кремлевской стене. В период Хрущевской оттепели самоубийство Серго начало обрастать всякими мифами (11641).

19 февраля 1937 в Днепропетровске начался суд над членами “контрреволюционной фашистской организации” “Национальный союз немцев Украины” (4962).

Между 19 и 26 февраля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 45, 1937 г.

Об оборудовании для Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта

Разрешить НКВнешторгу импортировать в 1937 г. для Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта оборудование и три гоночных мотоцикла с запчастями к ним, выделив для этой цели импортный контингент в размере 26 500 рублей (11652).

Между 19 и 26 февраля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 45, 1937 г.

О саженцах для виноградников Грузии

Разрешить выдачу заказа во Франции 500 тыс. штук годовалых саженцев и 500 тыс. штук черенков винограда шампанских сортов для виноградников Грузии на сумму 150 тыс. рублей вместо 33 тыс. рублей с выплатой фирме при выдаче заказа аванса в размере до 50% стоимости саженцев (11652).

Внешняя политика:

Между 19 и 26 февраля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 45, 1937 г.

О плане по внешней торговле на 1937 год

1. Внести поправки в представленный план по внешней торговле на 1937 г. с тем, чтобы валютный план по торговой части на 1937 г. свести с некоторым активом.

2. Увеличить импорт труб для НКПСа на 1 млн рублей.

3. По экспорту установить дополнительный экспорт зерновых и всяких других продовольственных (без мясных и молочных) на 100 млн рублей и на 20 млн рублей коровьего масла.

4. Уменьшить экспорт льна на 8,5 тыс. т.

5. Установить экспорт хлопка в 1937 г. в размере 1500 тыс. пудов.

6. Всю выручку от экспорта касторового масла обратить в импорт эфирных масел и какао-бобов (11652).

Между 19 и 26 февраля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 45, 1937 г.

О заработной плате работников советских организаций в Испании

Перевести оплату работников всех советских организаций в Испании (Наркоминдела, Наркомвнешторга, НКО, НКВД, ТАССа, ГУКФа) на амдолларовое исчисление, исходя из полного минимального оклада в 100 амдолларов и полного максимального оклада (полпред и торгпред) в 400 амдолларов (11652).

За рубежом:

19 февраля в 1937 году на предприятии "Фоккера" в Папавервеге - северном пригороде Амстердама началась сборка первого голландского среднего бомбардировщика «Фоккер T.V». В сентябре самолет перевезли на аэродром "Схипхол", где была произведена окончательная сборка. 16 октября Фоккер" T.V с бортовым номером "850" впервые поднялся в воздух, пилотируемый экипажем "фирменных" летчиков-испытателей в составе немца Эмиля Мейнеке и двух голландцев - Яна Ван Тиена и Яна Поста (15045).

19 февраля в 1937 году Говард Хьюз (Howard Hughes) установил рекорд скорости на самолете «H-1» «Racer» долетев из Лос-Анжелеса (калифорния) до Нью Арка (штат Нью Йорк) за 7 часов 28 минут и 25 секунд. В настоящее время самолет демонстрируется в В смитсоновском музее авиации и космонавтики (Smithsonian National Air and Space Museum). «Hughes H-1 Racer» — наиболее важное «детище» Хьюза с точки зрения внедренных технологий. Конструкция судна предполагала максимальную обтекаемость и позволяла Говарду использовать H-1 как самолет для испытательных полетов. 13 сентября 1953 года Хьюз, пилотируя этот аппарат, поставил своеобразный рекорд скорости — 566 км/ч. Некоторое время эта отметка считалась наивысшей, пока не выяснилось, что в 1929 году Джузеппе Мотта достиг скорости 582 км/ч, а в 1931 году Джордж Стеинфорт — 655 км/ч. Однако Хьюзу все же удалось войти в историю американских рекордов: 19 января 1937 года он совершил трансконтинентальный беспосадочный полет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за 7 часов 28 минут и 25 секунд (15045).

19 февраля 1937 - Говард Хьюз (Howard Hughes) установил рекорд скорости на самолете H-1 Racer долетев из Лос-Анжелеса (Калифорния) до Нью Арка (штат Нью Йорк) за 7 часов 28 минут и 25 секунд (22593).

19 февраля 1937 полет в сильный дождь Стинсон Model A Брисбена (регистрация VH-UHH) авиакомпания Австралии врезается в McPherson Range в Австралии 's Lamington национальном парке. Оба пилота и двое из пяти пассажиров погибают в результате крушения, а еще один пассажир погибает при падении с водопада после того, как обратился за помощью. Австралийский писатель Бернард О'Рейли становится национальным героем Австралии, когда 28 февраля он отправляется в пустыню на поиски самолета и 1 марта обнаруживает обломки авиалайнера и двух выживших пассажиров (20798).

Авиапромышленность:

20 февраля 1937 года была подготовлена справка:

В исполнение СТО от 27 июня 1936 года Каганович представляет проект постановления о химических самолетах, которым предлагается принять в качестве:

а) химического самолета - самолет ТБ-3 РН с установкой пяти выливных химических приборов по 1000 кг каждый;

б) химического штурмовика - самолет СБ с тремя специальными выливными приборами общим весом 1,5 тонны;

в) химического штурмовика - самолет ДБ-3 с установкой трех выливных приборов по 500 кг каждый.

НКОП должен представить на совместные с ВВС испытания самолеты, снабженные установками химического вооружения к 10 марта 1937 года.

Срок для испытаний - один месяц (3856,2).

20 февраля 1937 г. был утвержден Предварительный отчет по испытаниям СБ 2М-100, модернизированного НИИ ВВС КА. Цель этой модификации СБ состояла в решении двух основных задач: повышение огневой защиты самолета со стороны задней полусферы и обеспечение личной связи между летчиком и штурманом. Первую часть работы выполняли известные специалисты авиационного вооружения И.В. Веневидов и Г.И. Можаровский при участии сотрудников 1-к) отдела НИИ ВВС КА. Вместо турели ТУР-9 была установлена турель МВ-2 с самолета ХАИ-5. Была усовершенствована и люковая установка. Вторая часть работы выполнялась силами 1-го отдела НИИ ВВС. Был поставлен новый экран для общения летчика со штурманом через люк верхней кабины штурмана.модифицированного СБ. Было решено схему огневых точек утвердить, а экран в кабине штурмана рекомендовать к внедрению в серийном производстве (9531,29).

20 февраля 1937 года была подготовлена справка Молотову В.М.

О покупке самолетов Северского и техпомощи

13 ноября 1936 года Розенгольц поручил Боеву выяснить возможность приобретения образца цельнометаллического самолета фирмы Северского с мотором Пратт-Витней, предполагая, в случае утвердительного ответа Боева, внести на утверждение Правительства вопрос о покупке.

24 ноября Боев телеграфировал, что приобретение двухместного истребителя Северского с любым мотором – Циклон Д2 или Пратт-Витней возможно, а 25 января сообщил о согласии Северского представить нам полную техпомощь по обоим (сухопутному и морскому) типам истребителей примерно за 250 тыс. долларов.

28 ноября ПБ утвержден внесенный Розенгольцем и Ворошиловым проект телеграммы Боеву, в котором указывалось, что нас интересует двухместный истребитель Северского с мотором Райт-Циклон – ДЖИ5 и ДЖИ2, модель 1937 года с взлетной мощностью 1050 сил в сухопутном и амфибийном вариантах с стандартным американским вооружением и оборудованием. Давалось согласие уплатить за самолет без вооружения 75 тыс. долларов, а с вооружением – 85 тыс. и за лицензию по двум самолетам и техпомощь – 2—тыс. долларов. При этом Боеву было поручено отдельно выяснить условия поставки задела деталей и материалов на постройку первых 2-3 самолетов, комплекта приспособлений и специнструмента.

11 января Боев сообщил, что договор с Северский на поставку двухместного истребителя и амфибии с техпомощью по обоим самолетам подготовлен ……….. разрешения подписать его.

В ответ на эту телеграмму Логановский дал указание Боеву, чтобы Шаламов и Базенков всесторонне изучили обе машины, ознакомились с технологией производства и дали свое соответственное заключение.

23 января Базенков сообщил следующие уточненные данные двухместного истребителя: при полном весе 3150 кг с вооружением, радиостанцией, экипажем ……. кг горючего – дальность 3250 км на крейсерской скорости 370 км/час. С допуском +(-) 16 км. При запасе горючего 540 кг дальность 2000 км на крейсерской скорости 400 км/час, потолок 8250 м. Максимальная скорость 470 км/час. Пулеметы и радио покупает Амторг, на самолете устанавливает Северский.

…. февраля Боев в адрес Рухимовича, Розенгольцв и Алксниса сообщил, что Северским уторгованы цены на приспособления, инструмент, штампы, шаблоны и детали на мощность в 9 самолетов в день – 270 тыс. долларов и цена на задел ……… самолетов и перевод в метрику – 150 долларов.

В соответствии с этими последними данными Рухимович, Ворошилов и Розенгольц вошли с совместным представлением в ЦК об отпуске средств (445 тыс. долларов) дополнительно к тем, что были утверждены на покупку 2-х самолетов и техпомощи (370 тыс. долларов).

По справке Кагановича М. НКОП предполагает устанавливать на серийное производство на заводе № 124 (Казань).

Весь вопрос о покупке самолетов Северского и техпомощи с начала и до конца проходил через ЦК (3829,7).

20 февраля 1937 г. начальник КБ-2 сообщал, что согласно доклада о ходе работ по МПИ посадочная скорость уменьшена до 115 км/ч. В 1936 г. инженер КБ-2 3-го Главного управления Комиссариата оборонной промышленности Васильев предложил необычный проект морского поплавкового истребителя  МПИ (в других источниках МПИ расшифровывается как морской подвесной истребитель), авторское название “ИС «Альфа»”.

Это был однопоплавковый моноплан нормальной схемы. Поплавок в полете должен был подтягиваться вплотную к фюзеляжу для уменьшения лобового сопротивления и интерференции стоек в полете.

Изюминкой конструкции был втягивавшийся на подвижной ферме в фюзеляж самолета поплавок. Не менее оригинально была решена проблема сокращения миделевого сечения фюзеляжа и поплавка.

Складывающуюся конструкцию поплавка спроектировали как донную жесткую часть, в нее в сложенном состоянии путем вращения вокруг оси продольного вала входила крышка-«палуба», состоявшая из двух отдельных корытообразных частей, опиравшихся каждая на два подшипника. У сложенного поплавка в середине выступали вверх два кольцевых шпангоута, входивших при подтягивании поплавка к фюзеляжу в гнездо, прорезающее нижнюю часть обшивки фюзеляжа.

Аэродинамика дополнительно улучшалась за счет убирающихся подкрыльевых поплавков, которые убирались в ниши крыла.

Вооружение состояло из четырех крыльевых пулеметов (15582).

Другие оборонные отрасли:

20 февраля 1937 вышел приказ НКО №021. О награждении за изобретательскую работу воентехника 1 ранга т. Машковича А. Г. золотыми часами (15247).

20 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 038. Об обеспечении выполнения программы 2-го ГУ НКОП СССР на 1937 г. (судостроение). (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 68. Л. 1-21) (15244).

Армия:

20 февраля 1937 Политбюро утвердило предложение МО К.Е.В. о создании авиационной армии на ДВ (505,117).

За рубежом:

20 февраля в 1937 году американский авиаинженер Уолдо Уотерман завершил создание первого автомобиля, умеющего летать (или самолета, умеющего ездить по дорогам). На следующий день его аэромобиль прошел первые успешные испытания. В воздухе он развивал скорость 120 миль/час, а на дороге - 70 (15046).

20 февраля 1937 Парагвай вышел из Лиги Наций (3907,203).

Армия:

Во второй декаде февраля 1937 г. заместителем начальника разведывательного управления РККА комдивом А.М. Никоновым был составлен Конспект информационного сообщения о Гражданской войне в Испании. В разделе «Важнейшие уроки операций в Испании», в частности, было отмечено:

«На опыте проверено мощное действие современных танков. Выявлена их сила в подавлении огневых точек и пехоты противника, доказана способность танков к борьбе с танками противника. В особенности ярко проявилась могущество танков при внезапном нападений танков на конницу, обозы и неподготовленные к бою скопления пехоты противника. В боях в районе дер. Сесенья (к югу от Мадрида) в конце октября 1936 г., в сражении к северо-западу от Мадрида в начале января 1937 г., в последнем сражении на р. Харама республиканские танки произвели огромное опустошение в рядах мятежников, уничтожая одним ударом целые роты противника.

Вместе с тем с совершенной очевидностью установлено, что танки дают наибольший эффект при тесном взаимодействии с пехотой, когда последняя непосредственно двигается за ними, занимая захваченное ими пространство. Таким методом республиканцы сумели добиться успеха 11 – 12 января в районе Махадаонда, где танки, не зарываясь в глубину расположения противника, шаг за шагом подавляли боевой порядок мятежников, начиная с их переднего края, а пехота интербригад неотступно двигалась за танками. Только недостаток наступающей пехоты и пассивность других находившихся вблизи испанских частей республиканцев не дали возможности получить в этом сражении более решительный успех.

Наоборот, действия танков в отрыве от пехоты, даже при высоком искусстве и доблести экипажей танков, вели лишь к частичному подавлению противника и сопровождались тяжелыми потерями танков и личного состава.

Танки при умелом использовании оказались могущественным средством не только в наступлении, но и в обороне. В критические дни стремительного наступления фашистов на Мадрид (3 – 7 ноября 1936 г.) почти весь Мадридский участок фактически отстояла рота танков, которая смело бросалась против каждой атакующей колонны противника и отбрасывала ее назад. Пехота республиканцев в это время была совершенно небоеспособна. Под прикрытием действий этой роты танков была организована республиканцами более или менее устойчивая оборона Мадрида, была создана некоторая система пулеметного и артиллерийского огня.

Наряду с этим выявился большой эффект применения противотанковых орудий современного типа (в частности, немецких). Скорострельные противотанковые пушки быстро научились поражать танки еще в тот момент, когда из-за складки местности показывалась башня танка; прямыми попаданиями они поражали танк, и хотя не разрушали его окончательно, но выводили из строя, и наносили потери личному составу танков. Правда, и танки в свою очередь захватывали и уничтожали значительное количество противотанковых орудий».

[РГВА. Ф. 37967. Оп. 8. Д. 1181. Л. 105 – 106]

Таким образом, на начальном этапе войны в Испании танкам Т-26, несмотря на относительно слабую броневую защиту, была дана, в общем-то, положительная оценка. Однако в процессе боевого применения были выявлены и слабые стороны этой машины, в частности выяснилось, что танк Т-26 совсем не приспособлен для ведения боя в населенных пунктах (17503).

Авиапромышленность:

21 февраля 1937 г. ГУАП удалось добиться утверждения комплекта бомб для самолета “Иванов” Отделом Авиационного Вооружения УВВС и тогда же этот перечень был передан Комкору т. ЛАВРОВУ на утверждение (9649).

Другие оборонные отрасли:

21 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 23сс «О постройке рекуперационных и ректификационных установок на пороховых заводах НКОП». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. И. Л. 55) (15460).

21 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 24сс «Об изготовлении стволов со специальной нарезкой каналов на заводе “Баррикады” НКОП». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 57) (15460).

Армия:

21 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 22сс «Об отпуске продфуражных пайков на 1937 г. для частей и учреждений, содержащихся в кадрах РККА, для учебных сборов территориальных и кадровых частей РККА, на переподготовку запаса танкистов и летчиков и для военизированных потребителей, содержащихся вне норм РККА». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 47 - 54) (15460).

Авиапромышленность:

22 февраля 1937 г. Стефановский и Бряндинский выполнили на отремонтированном на заводе № 156 аппарате АНТ-37бис ознакомительный полет, после чего передали его Нюхтикову. Впрочем, после нескольких последующих полетов выявились новые неполадки, поэтому 31 марта ДБ-2 опять вернули в ЦАГИ. На следующий день после окончания очередного ремонта, 21 апреля 1937 г. Нюхтиков поднялся в воздух, однако вынужден был прекратить выполнение задания по причине обнаруженной тряски одного двигателя. 10 мая 1937 г. при очередной попытке продолжить полеты тряска двигателя проявилась вновь. На этот раз малоуспешные опыты по доводке АНТ-37бис решили прекратить, а самолет с испытаний снять.

Отмечалось, что всего в НИИ ВВС АНТ-37бис находился 35 дней, совершил 11 полетов, общий налет составил б час 35 минут.

Указывалось, что самолет имеет много дефектов, его винтомоторная группа несовершенна, отмеченные на 1-м экземпляре вибрации окончательно не изжиты. В числе других недостатков указывались: отсутствие живой связи между членами экипажа, ненадежный механизм уборки шасси, отсутствие протекти- рования топливных баков (11945).

22 февраля 1937 состоялся сдаточный полет ДБ-2бис. Государственные испытания продолжил М. Нюхтиков, но спустя месяц их снова прервали, отправив самолет опять на доработки. Так продолжалось до 10 мая 1937 года, когда из-за не прекращавшейся тряски одного из двигателей государственные испытания прекратили, успев определить лишь некоторые характеристики, и окончательное представление о машине получили лишь расчетным путем. Из всего этого сделали вывод о ее неполном соответствии требованиям заказчика. Во всяком случае, максимальная скорость по расчетам при перегрузочном весе получалась меньше почти на 28 км/ч. Безусловно, были и другие дефекты новой машины, как конструктивные, так и производственные, и их следовало устранять, а на это требовалось время.

Позже Михаил Александрович Нюхти- ков вспоминал: «Это было изумительная машина с хорошим обзором, что очень важно для вывода бомбардировщика на цель. Но скорость была явно мала». Видимо, летчик имел в виду пилотажные характеристики машины, включая необходимые запасы продольной устойчивости, чего не хватало ее главному конкуренту - ДБ-3 С.В. Ильюшина (12725).

22 февраля 1937 г. летчик-испытатель П.М. Стефановский и штурман А.М. Бряндинский выполнили на отремонтированном самолете АНТ-37 бис ознакомительный полет, после чего передали его Нюхтикову. Впрочем, в ходе нескольких последующих полетов выявились новые неполадки, и 31 марта ДБ-2 опять вернули в ЦАГИ. После завершения очередного ремонта Нюхтиков поднял самолет в воздух 21 апреля, однако вынужден был прервать выполнение задания по причине тряски двигателя. 10 мая 1937 г. при очередной попытке продолжить полеты тряска двигателя проявилась вновь. На этот раз малоуспешные работы по доводке АНТ-37 бис решили прекратить, и самолет с испытаний снять.

АНТ-37бис находился в НИИ ВВС в общей сложности всего 35 дней, при этом совершил 11 полетов, суммарной продолжительностью 6 ч 35 мин. Было отмечено, что самолет имеет много дефектов, его винтомоторная группа несовершенна, обнаруженные на 1-м экземпляре вибрации окончательно не изжиты. В числе недостатков также указывались: отсутствие живой связи между членами экипажа, ненадежный механизм уборки шасси, отсутствие протектирования топливных баков (22285).

22 февраля 1937 года было подготовлено постановление СТО (проект)

О плане опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ по авиационной промышленности на 1937 год

СТО постановляет:

Утвердить план опытных, экспериментальных работ: по самолетостроению (приложение № 1), моторостроению, дизелестроению, турбостроению и винтам изменяемого в полете шага (приложение № 2), дирижаблестроению (приложение № 3) и планы НИР по самолетостроению (приложение № 4), по моторостроению (приложение № 5), по авиационным материалам (приложение № 6) и план опытных работ по вооружению (приложение № 7).

НКТП (Главнефти) со II квартала 1937 года обеспечить НКО (ВВС) и НКОП (1-е гл. управление) авиатопливом с октановым числом 95-100 и высокосортными авиамаслами для производства испытаний опытных самолетов и моторов.

С IV квартала 1937 года обеспечить такого рода авиатопливом и авиамаслами авиазаводы для испытания серийных машин и НКО (ВВС) для эксплуатационных нужд.

НКТП (Главэнергопром) обеспечить НКОП и НКО с III квартала 1937 года высококачественными авиасвечами для авиадвигателей с высоким наддувом по техническим требованиям НКОП (1-е гл. управление).

Утвердить финансирование опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ по 1-му гл. управлению НКОП на 1937 год в сумме 290 млн. рублей из резервного фонда СНК с отпуском НКФ в I квартале – 65 млн. рублей, во II квартале – 70 млн. рублей, в III квартале – 75 млн. рублей, в IV квартале – 80 млн. рублей (3830,18).

22 февраля 1937 г. вышел приказ НКОП № 039 об организации в институте (10-й Государственный проектный институт (ГПИ-10, Гипро № 10) НКОП, НКАП, Государственный институт по проектированию заводов точного машиностроения («Гипроточмаш») НКТП, ГнпроВОТИ НКТП, НКОП, ГСПИ-10 МАП, ОАО «Проекты предприятий авиационного приборо- и агрегатостроения» («Авиаприборпроект») /121170 г. Москва ул. Кульнева, 3 тел. 148-74-73/) базы по стандартизации и взаимозаменяемости по аэронавигационным приборам. Задачи института (1937г.): проектирование новых и реконструкция действующих заводов ЮГУ; руководство в системе ЮГУ работами по стандартизации, нормализации и взаимозаменяемости (11982).

Другие оборонные отрасли:

22 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 039. О стандартизации, взаимозаменяемости и ряде других мероприятий на предприятиях НКОП. РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 104-109 (15244).

22 февраля 1937г. вышел приказ № 039 об организации на Ленинградском заводе им. Калинина базы по стандартизации и взаимозаменяемости по выстрелам (11982).

22 февраля 1937г. вышел приказ НКОП № 039 об организации на заводе (Завод № 8 им. М.И. Калинина ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ, MB, Свердловского СНХ, МАП, Государственный завод по полевой артиллерии, Московский орудийный завод им. М.И. Калинина ВСНХ, Свердловский машиностроительный завод им. М.И. Калинина, ОАО «ЗиК», ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» (МЗИК) /г. Санкт-Петербург; г. Москва-Мытищи; ст. Подлипки Северной ж/д (1927г.); г. Москва п/я 924 «Московский ЗИК» (1937-38г.); г. Свердловск/ /620017 г. Екатеринбург пр. Космонавтов, 18 тел. (3432) 39-55-75, 35-74-01/) базы по стандартизации и взаимозаменяемости по артсистемам. На заводе действовало Базовое бюро взаимозаменяемости (ББВ) ЗГУ (1937г.). По распоряжению ЗГУ № 20 от 19.05.1937г. на заводе организована образцовая лаборатория резания с мастерской по изготовлению опытного инструмента для «экспериментирования и широкого развития новых высокопроизводительных инструментов, внедрению в производство новых методов обработки металла» (11982).

22 февраля 1937 г. по пр. № 66 от научно-исследовательская лаборатория инженера Георгиева передана из ЗГУ в 4ГУ и переименована в КБ № 30 НКОП. По пр. НКОП № 0180 от 15.08.1937 г. КБ передано из 4ГУ в новое 14ГУ.139Пр. № 297 от 19.08.1937 г. утвержден Устав ГС КБ-30.

По пр. № 0216 от 26.09.1937 г. «с целью ликвидации параллелизма в работе и создания мощных КБ» КБ-30 ликвидировано; все оборудование, штаты и тематика переданы в ЦКБ-22.

Начальник (-02.1937; 25.04-21.09.1937 г.)- П.К. Георгиев (снят), (22.02-25.04.1937 г.)- В(П).Я. Матюшкин.

Помощник начальника (25.04.1937 г.-)- А.А. Бобровский.

Гл. конструктор (2.04-21.09.1937 г.)- П.К. Георгиев (11982).

22 февраля 1937 г. вышел приказ НКОП № 039 об организации в институте (НИИ-6 НКОП, НКБ, МСХМ, ММ, МОП, MOM, ГКОТ, Военно -химический НИИ (ВХНИИ) НКТП, НИИ химических материалов (НИИХМ), ФГУП ГНЦ «ЦНИИ химии и механики» (ЦНИИХМ) Росбоеприпаса /115487 г. Москва ул. Нагатинская, 16Ател. 111-87-13/) базы по стандартизации и взаимозаменяемости по пороху и техническому оборудованию пороховых производств (11982).

Жизнь и внутренняя политика:

22 февраля 1937 12 лидеров “Национального союза немцев Украины” приговорены к тюремному заключению (4962).

За рубежом:

22–26 февраля 1937 состоялось мероприятие «Международная трасса оазисов» в аэропорту Алмаза в Египте. 41 участник принимает участие в двух гонках - забеге с гандикапом на 1303 мили (2097 км) и гонке на скорость. Конкурирующие самолеты прибыли из Австрии, Бельгии, Чехословакии, Египта, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Румынии (20798).

22 февраля 1937 г. отправились из Гдыни в Сантандер на пароходах  «Autom» (бывший «Berta») 16 танков Renault FT-17, 20 пушек Krupp-Erhardt M96, 75 тонн пороха и 10.000 37-мм снарядов и «Andra» 32 танка Renault FT-17 и 20.000 37-мм снарядов. Оба судна благополучно пришли в Сантандер «Autom» 3 марта, а «Andra» 31 марта 1937 г. Встречающиеся противоречия между числом отправленных из Польши и принятых испанцами танков (около 50) скорее всего, объясняется тем, что некоторые «старички» FT-17 оказались небоеспособны или их попросту разобрали на запчасти (17374).

Авиапромышленность:

С 23 февраля 1937 начались испытания КОР-1, проводимые на лыжном шасси (451). Делали по 10-11 посадок в день и разбили лыжи (2555,93).

23 февраля 1937 года Ворошилов писал письмо N 27063сс Молотову.

В начале 1936 года Наркомат обороны поставил перед Реактивным научно-исследовательским институтом задачу разработать ракетные бетонобойные и бронебойные (с дополнительной скоростью) авиабомбы повышенной мощности для борьбы с железобетонными сооружениями и морскими судами с броневыми палубами.

Эту задачу Реактивный НИИ выполнил и в 1936 году были произведены испытания 160 кг бетонобойных бомб с дополнительной скоростью.

Испытания показали, что применение реактивных бомб дает огромные преимущества:

а) усиливает пробивную способность;

б) увеличивает число бомб, поднимаемых самолетом;

в) уменьшает высоту бомбометания и

г) повышает меткость.

Испытания и расчеты, произведенные на основе этих испытаний показали также, что ракетные бомбы обладают следующими преимуществами:

а) ракетная (бетонобойная) бомба весом в 160 кг заменяет обычную бомбу в 2000 кг, пробивая с высоты 3000 м железобетон толщиной в 2,8 м;

б) ракетная (бетонобойная) бомба весом в 350 кг способна пробивать железобетон толщиной в 4 м с высоты 3000 м, в то время как обычная бомба в 2000 кг с такой же высоты пробивает железобетон толщиною 2,80 м;

в) ракетная бронебойная бомба весом в 650 кг с высоты в 3000 м пробивает броню толщиною в 218 мм, обычная же бомба в 1000 кг с той же высоты пробивает броню толщиной в 120 мм.

НКОбороны в 1937 году дал валовый заказ на 2500 бетонобойных бомб весом 160 кг каждая и кроме того, заказал опытно-серийную партию в 250 бронебойных авиабомб с дополнительной скоростью весом в 650 кг каждая.

На 1937 год перед Реактивным НИИ и Научно-исследовательским снарядным институтом НКОбороны поставлена задача разработать бронебойные бомбы с дополнительной скоростью весом 200 и 350 кг и бетонобойные бомбы с дополнительной скоростью, весом 350 и 500 кг (3866,3-4).

Другие оборонные отрасли:

23  февраля   1937  года приказом № 69 Наркома Оборонной промышленности утвержден Устав  завода  № 217.  В  1937  году  завод  "Геофизика" переходит в подчинение Наркомата Оборонной промышленности и называется Государственный союзный  завод  № 217. Завод  занимается выпуском военной продукции оптического профиля (основное направление - выпуск авиаприцелов).

Завод  №217 был эвакуирован на Урал, в Свердловск (приказ  директора   завода  Сафонова Виктора Осиповича № 202 по заводу № 217 НКВ СССР от 11.10.41). В Москве, на месте уехавшего завода, силами оставшихся работников была организована мастерская по ремонту привозимых с фронта разбитых и поврежденных танковых прицелов, артиллерийских панорам, оптических приборов ПВО и т.д. Мастерская стала отправной точкой для создания военного завода, выпускающего продукцию для нужд фронта, на старом месте. По приказу № 25 Наркома Вооружения СССР от 07.02.42 такой  завод  был создан. Он получил новый номер - 589, но кадры, в основном, прежние, те работники, которые по тем или иным причинам не смогли эвакуироваться с  заводом .

Уральский оптико-механический  завод  (УОМЗ) был создан на базе  завода  № 217 силами работников эвакуированного из Москвы  завода  № 217 и местных жителей. Но, начиная с 1944 г., в Москву стали возвращаться кадровые работники. После окончания войны многие рабочие и служащие, бывшие москвичи, уехали из Свердловска на работу в Киев, Минск и Ленинград. В том числе и  директор   завода  № 217 Сафонов В.О., работавший и живший в Минске.

В последующие после войны годы «Геофизика» (завод № 589) назывался и почтовым ящиком, и ЦКБ «Геофизика» и Государственный оптический завод (ГОЗ), НПО «Геофизика» (1980 г.), ФГУП «НПП» «Геофизика-Космос» (2002 г.). После войны на предприятии началась принципиальная перестройка - переход от серийного производства на выпуск опытных образцов новой техники. Появляется новое современное оборудование, новые технологические процессы. В 1957 году, совместно с Московской студией научно-популярных фильмов была разработана и изготовлена панорамная киносъемочная камера ПКС, была разработана и изготовлена стационарная киноустановка СКУ-35. В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе завод был награжден высшей наградой выставки «Гран-При». Не было забыто и медицинское направление. В 1973-75 г.г. на предприятии были созданы приборы СГД-6 и СГД-8 - система гемодиализа или приборы «Искусственная почка». Эти приборы демонстрировались на международной выставке «Здравоохранение-80» в Москве и имели положительные отзывы.

Начиная с 1959 года, предприятие принимало участие во всех российских космических программах. В 1961 году был разработан и собран прибор ориентации «Взор», установленный на космическом корабле «Восток», на котором 12 апреля 1961 года в космос поднялся первый космонавт планеты Ю. А. Гагарин. В этом году ЦКБ «Геофизика» за успешное выполнение заданий правительства по созданию специальной техники было награждено орденом Трудового Красного Знамени. Одновременно 60 работников были награждены орденами и медалями. В 1975 году ЦКБ «Геофизика» за особые заслуги в создании и производстве новой техники было награждено орденом Октябрьской революции. 64 сотрудника предприятия были награждены орденами и медалями за участие в создании новой военной техники.

Название «Геофизика», начиная, с 1917 года и по настоящее время сохранилось в названии предприятия ФГУП «НПП» «Геофизика-Космос» (17214).

23 февраля 1937 г. НКЛ-16 прошли испытания в Подмосковье, которые начались 17 февраля. Они продемонстрировали максимальную скорость 100 км/ч и эксплуатационную - 35 км/ч.

В связи с окончанием строительства канала Москва-Волга Глиссерному заводу передали территорию мастерских Дмитлага НКВД. Завод оперативно освоил новые площади и развернул на них производство аэросаней НКЛ-16, глиссеров и катеров.

Краткое описание конструкцииаэросаней НКЛ-16

Корпус аэросаней НКЛ-16 типа лимузин обтекаемой формы устанавливался на трех металлических лыжах.

НКЛ-16 выпускались в санитарном и пассажирском вариантах. Пассажирские аэросани оборудовались двумя диванами, а санитарные - двумя носилками и одним креслом для сопровождающего или сидячего пострадавшего. Оборудование кабины водителя санитарных или пассажирских аэросаней существенно не отличалось.

На приборной доске водителя располагались: переключатель рабочих магнето, пусковое магнето, масляный манометр, масляный термометр, бензиновый манометр, насос для накачивания воздуха в бензобак, часы, выключатели освещения фар, выключатель освещения плафонов.

Для входа в кабину водителя служил открывающийся со стороны крыши и правого борта люк. Для облегчения входа в кабину водителя на правом борту крепили две подножки.

Доступ в грузопассажирское отделение обеспечивала дверь в левом борту.

В санитарном варианте саней, кроме двери со стороны левого борта, в правом борту имелся длинный люк для носилок.

В носовой часто саней сверху имелись два запиравшихся изнутри кабины лючка для облегчения монтажа и осмотра рулевого управления и приборов.

Корпус аэросаней был деревянный. Каркас корпуса состоял из 13 шпангоутов, шести главных стрингеров сечением 30x30 мм и продольных и поперечных реек. Шпангоуты собирались из горизонтальных и вертикальных реек, скрепленных угловыми бобышками и кницами на клею и гвоздях. Стрингеры и продольные рейки изготавливались из ясеня или дуба. Шпангоуты и поперечные рейки были сосновые. Для увеличения жесткости в углы между стрингерами и шпангоутами на клею и гвоздях крепились угловые сосновые бабышки.

Узлы для крепления шасси, моторной фермы и ограждения винта монтировались к корпусу трубчатыми заклепками. Вверху шпангоута №2 монтировался узел с шаровой опорой для крепления переднего амортизатора. Внизу на шпангоуте N94 с обеих сторон задних концов подкосов переднего амортизатора. Внизу на шпангоуте №11 с обеих сторон стояли узлы для крепления полуосей заднего шасси. На шпангоуте №13 имелись узлы крепления моторной фермы и ограждения винта. Вверху на шпангоуте № 11 устанавливались узлы крепления амортизаторов заднего шасси и подкосов моторной фермы.

ВМГ аэросаней НКЛ-16 была подобна ВМГ НКЛ-6 и отличалась установкой на моторе стартера. Моторная рама была аналогична моторной раме НКЛ-6.

Верхний правый стрингер спереди крепился к шпангоуту №6, а верхний левый — к дополнительному бимсу между 4-м и 5-м шпангоутами. Средние стрингеры сзади крепились к изогнутой часто верхних стрингеров у шпангоута №12. Снаружи и изнутри служил зубчатый венец маховика автомобиля ЗИС-5 со специальным алюминиевым шкивом.

Подвеска НКЛ-16 не имела существенных отличий от подвески НКЛ-6, кроме конструкции рулевого сектора. Металлические лыжи были идентичны лыжам НКЛ-6 выпуска 1936 г.

Окраска аэросаней, выпускаемых заводом, была белой или шаровой.

Аэросани НКЛ-16, как и предшественники, также претерпели ряд модернизаций. Серийно строились модели НКЛ-16-37 и НКЛ-16-39, незначительно (исключая 30 аэросаней постройки зимы 1939— 1940 гг.) различавшиеся электрооборудованием, марками примененных конструкционных материалов; внешние отличия существенными не являлись (12064).

Жизнь и внутренняя политика:

C 23 февраля по 5 марта 1937 был пленум ЦК, на котором из партии исключили Н.И.Бухарина и А.И.Рыкова (1348,121). Именно на этом пленуме И.В.С. выдвинул тезис о том, что по мере приближения к социализму в стране будет обостряться классовая борьба: "Вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств задела в той или иной степени все или почти все наши организации, как хозяйственные, так и административные и партийные." (505,106).

23 февраля - 5 марта 1937 проходил Пленум ЦК ВКП (б), на котором выступал Сталин о недопустимости преувеличении роли отдельной личности в историческом процессе, воспитании кадров, обострении классовой борьбы. Постановлением Пленума из партии исключили Н.И.Бухарина и А.И.Рыкова (последнего снять со всех постов, дело направить в НКВД). 2 марта выступал нарком НКВД Н.И.Ежов с резкой критикой работы своего ведомства (в речи 18 марта 1937 г. перед личным составом НКВД Ежов называет бывшего наркома Ягоду-"растратчиком и вором"). На пост наркома НКТП назначают В.И. Межлаук (11641).

23 февраля 1937 (23 февр. -5 марта) Пленум ЦК, на котором исключены из партии Бухарин и А. Рыков. 27 февр. они арестованы (4962).

23 февраля 1937 на пленуме ЦК, посвященном Бухарину и Рыкову, с главным докладом выступил Ежов. И если позиция этого политически и нравственно разложившегося существа (вскоре оказавшегося на скамье подсудимых) понятна, то поведение на Пленуме Анастаса Ивановича Микояна продолжает оставаться загадкой. С содокладом, поддерживающим Ежова, выступил Микоян. Его обвинения ошеломили Бухарина, пожалуй, больше всего. Впечатление такое, что Бухарин ожидал подобного от кого угодно - только не от Микояна. "Товарищи, я хочу сперва сказать несколько слов относительно речи, которую здесь произнес товарищ Микоян. Товарищ Микоян, так сказать, изобразил мои письма членам Политбюро ЦК ВКП(б) (...) как письма, которые содержат в себе аналогичные троцкистским методы запугивания Центрального Комитета... Мне (Бухарину) хочется, говорит Микоян, опорочить органы Наркомвнудела целиком. Абсолютно нет. Я абсолютно не собирался это делать (.....) Тов. Микоян говорит, что я хотел дискредитировать Центральный Комитет. Я говорил не насчет Центрального Комитета. Но если публика все время читает в резолюциях, которые печатаются в газетах, и в передовицах "Большевика" о том, что еще должно быть доказано, как об уже доказанном, то совершенно естественно, что это определенная струя, как директивная, просасывается повсюду. Неужели это трудно понять? (Цитирую по стенограмме. - Авт.) Товарищ Микоян сказал, что я целый ряд вещей наврал Центральному Комитету (...) Что я ошибся - это верно, но такие частные ошибки возможны".

23 февраля в 1937 году начало Февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б) (15049).

Авиапромышленность:

24 февраля 1937 в Испании у Навалморал был захвачен He 51, который потом испытывался в НИИ ВВС (2466,87).

За рубежом:

24 февраля в 1937 году летчик Тэрнер-Хьюз поднял в небо второй опытный английский дальний бомбардировщик «A.W.38», явившийся прототипом серийного "Уитли" I. Чтобы поднять скорость до заданных 330 км/час, моторы на втором экземпляре заменили на более мощные "Тайгеры" XI (935 л.с). Эта машина уже полностью соответствовала эталону для серии, описанному в задании В.21/35. Всего через несколько дней после взлета второго опытного "Уитли", завод в Бэгинтоне начал выпускать серийные самолеты (15050).

24 февраля в 1937 году впервые взлетел датский легкий спортивный самолёт «KZ.I».

24 февраля 1937 - Впервые взлетел датский легкий спортивный самолёт KZ.I. Этот единственный экземпляр утерян во время Второй мировой войны (22588).

Авиапромышленность:

25 февраля 1937 г. в пояснительной записке к уточненному эскизному проекту И—15бис, составленному и подписанному директором авиазавода №1 Сидора, Главным конструктором Поликарповым и помощником главного конструктора Тетивкиным говорилось:

“Окраске самолета будет уделено большое внимание. Мы полагаем, что самолет И—15бис имеет назначение принимать бой в основном на высоте, а не на бреющем полете, цвет окраски самолета должен гармонировать с цветом ясного или облачного неба и маскироваться им....Нам кажется, необходимо самолеты окрашивать под цвет ясного неба голубого оттенка или же под цвет облачного неба, то есть серовато-серебрянного оттенка. Кроме того, в отдельных случаях очевидно будет необходимо маскировать самолет для земли, давая зеленоватую защитную окраску” (10547).

25 февраля 1937 г. п пояснительной записке к уточненному эскизному проекту И-15бис, подписанному директором авиазавода №1 Сидора, Главным конструктором Поликарповым и помощником главного конструктора Тетивкиным говорилось:

"Окраске самолета будет уделено большое внимание. Мы полагаем, что самолет И-15бис имеет назначение принимать бой в основном на высоте, а не на бреющем полете, цвет окраски самолета должен гармонировать с цветом ясного или облачного неба и маскироваться им. ...Нам кажется, необходимо самолеты окрашивать под цвет ясного неба голубого оттенка или же под цвет облачного неба, то есть серовато-серебрянного оттенка. Кроме того, в отдельных случаях необходимо маскировать самолет для земли, давая зеленоватую защитную окраску".

Варианты окраски

Причиной появления таких выводов стали боевые действия в Испании (в первую очередь, но не только они), которые привели к определенной смене приоритетов - от маскировки наземной - к маскировке самолетов в воздухе. Оказалось, что самолеты, окрашенные в серый цвет, трудно различимы в воздушном бою, а в условиях сильной дымки на определенном удалении просто "растворяются" в воздухе. Уже летом 1937 г. на совместном совещании ГУАП и ВИАМ было решено: "Всю поверхность фюзеляжей монокок, а также нижние поверхности крыльев, окрашивать в серебристо-алюминиевый матовый цвет. Верхнюю поверхность крыльев и фюзеляжей, имеющих гранную форму (так в тексте, имелись в виду граненые фюзеляжи самолетов типа И-15) окрашивать в защитный цвет".

В серии большинство И-15бис окрашивались сверху защитной зеленой краской, снизу - серебристой, небольшое количество машин красилось полностью в серо-серебристый цвет. При внедрении в производство И-153, авиазавод №1 окончательно перешел на серо-серебристую окраску. В соответствии с постановлением Комитета Обороны от 23 мая 1940 г. за №220сс, начиная с 25 мая, все военные самолеты начали красить: сверху в защитный, темно-зеленый цвет, а снизу в защитный, голубой цвет. Красные пятиконечные звезды наносились на верхнюю и нижнюю поверхность крыльев и борта фюзеляжа. Все остальные атрибуты принадлежности самолета: бортовые номера, знаки эскадрилий в виде "пилоток" на верхушке киля и другие отличительные знаки наносились уже в частях.

Решение о нанесении стандартной камуфляжной окраски появилось в июне 1941 года. В соответствии с принятой схемой, самолеты зеленого цвета камуфлировались пятнами черного цвета. Звезды на верхней поверхности крыльев по новой инструкции следовало закрасить. Работы по нанесению защитной окраски велись уже после начала войны. На фронте в первый период было много импровизаций, чаше всего накрашивали небольшие зеленые или черные пятна (12014).

25 февраля 1937 г. в пояснительной записке к уточнённому эскизному проекту И-15бис, говорилось: «Окраске самолёта будет уделено большое внимание. Мы полагаем, что самолёт И-15бис имеет назначение принимать бой в основном на высоте, а не на бреющем полёте, цвет окраски самолёта должен гармонировать с цветом ясного или облачного неба и маскироваться им. ... Нам кажется, необходимо самолёты окрашивать под цвет ясного неба голубого оттенка или же под цвет облачного неба, то есть серовато-серебряного оттенка. Кроме того, в отдельных случаях необходимо маскировать самолёт для земли, давая зеленоватую защитную окраску».

Причиной появления таких выводов стали боевые действия в Испании (в первую очередь, но не только они), которые привели к определённой смене приоритетов: от маскировки наземной - к маскировке в воздухе. Оказалось, что самолёты серого цвета трудно различимы в небе, а в условиях сильной дымки на определённом удалении просто «растворяются» в воздухе. Уже летом 1937 г. на совместном совещании ГУАП и ВИАМ было решено: «Всю поверхность фюзеляжей монокок, а также нижние поверхности крыльев окрашивать в серебристо-алюминиевый матовый цвет. Верхнюю поверхность крыльев и фюзеляжей, имеющих гранную форму (так в тексте, имелись в виду гранёные фюзеляжи самолётов типа И-15 - прим. авт.) окрашивать в защитный цвет».

Большинство серийных И-15бис покрывали сверху и с боков защитной (зелёной с желтоватым оттенком) эмалью, а снизу - серебристой. Межкрыльные стойки, костыль, стойки шасси, диски и обтекатели колес красили в тон к нижним поверхностям. Кок винта и лобовой щит капота мотора были зелёными. Стяжные ленты капота мотора не окрашивались, сверкая полированной сталью. Небольшое количество машин красили целиком в серебристый цвет.

Опознавательные знаки в виде красных звёзд без окантовки наносили на нижнем крыле снизу и на верхнем сверху, а также на фюзеляже за кабиной пилота с обеих сторон. Номера рисовали на руле поворота. Шрифт при этом не определялся, а вот цвет должен был соответствовать номеру эскадрильи. Позднее повсеместно стали применять белые номера, а номер эскадрильи указывался цветом верхушки вертикального оперения, так называемой «шапочкой», или «пилоткой». Иногда для этого использовали кок винта и переднее кольцо капота мотора. Машины командиров эскадрилий иногда несли маленькую красную звёздочку на верхушке киля.

Учебные самолёты отличались узкими белыми полосами, наносившимися поперёк верхнего крыла. Ещё одна полоса охватывала фюзеляж за пилотской кабиной. Иногда на эту полосу заходила сверху звезда.

В ходе боёв на Халхин-Голе летом 1939 г. впервые в нашей авиации опробовали камуфляж - деформирующую окраску. Поверх зелёного фона наносили мелкие пятна жёлто-песчаной или бежевой эмали (12294).

25 февраля 1937 г. Поликарпов со своим заместителем Тетивкиным подписали предварительный проект самолета И-15бис. В нем рассматривалось три варианта кабины: а) с открытая, б) с козырьком, сдвигающимся вперед, в) со сдвижной назад крышкой фонаря. Предусматривалась установка радиостанции, кока на винт. Было решено строить вариант со сдвижной назад крышкой фонаря. Чтобы не терять времени на отработку конструкции крышки и быстрее начать испытания, самолет выкатили на аэродром с открытой кабиной. На самолет ни в ходе испытаний, ни после их завершения крышку фонаря так и не установили. Государственные испытания в НИИ ВВС начались 2 июля 1937 г. Время выполнения виража на высоте 1000 метров возросло на 2-3 секунды по сравнению с И-15. Высоту 5000 м самолет набирал за 6,6 мин. Практический потолок составлял 8980 м. Максимальной расчетной скорости 400 км/ч на высоте 3600 м истребитель так и не достиг, развив 370 км/ч на высоте 3000 м. Год назад это считалось бы приемлемым, однако бурное развитие авиационной техники в 1933-1937 гг. быстро расставляло новые приоритеты. Поэтому официально И-15бис не прошел государственных испытаний. Но самолет имел и определенные достоинства. В инструкции по технической эксплуатации записано:

“Самолет И-15бис хорошо и устойчиво пикирует под всеми углами наклона продольной оси вплоть до отвесного пикирования.

Самолет И-15бис быстро меняет скорость, хорошо реагирует на дачу газа...

Самолет И-15бис обладает хорошей путевой, продольной и поперечной устойчивостью и нормально выполняет все фигуры высшего пилотажа.

Освоение техники пилотирования на самолете И-15бис не представляет особого труда, так как на все ошибки в пилотировании самолет реагирует вяло.

Хорошая маневренность и устойчивость самолета И-15бис обеспечивает легкую наводку на цель и ведение прицельного огня при любых положениях в воздухе, что дает преимущества в бою перед самолетами, обладающими большими скоростями, но худшей маневренностью”. Поэтому все же появилось решение о развертывании серийного производства машины на заводе № 1. Серийные И-15бис отличались от опытного отсутствием остекления на заголовнике, открытой кабиной, измененной формой козырька кабины, наличием жалюзи и бронеспинки. Взлетный вес серийного самолета удалось уменьшить по сравнению с опытным на 56 кг и довести до 1640 кг. Максимальная скорость увеличилась на 9 км/ч. И-15бис был вооружен четырьмя синхрон-ными пулеметами ПВ-1 (боезапас 2300 патронов) и мог нести до 150 кг бомб. Первые серийные экземпляры построили в 1937 г., но приемо-сдаточные акты на них оформлялись в начале 1938 г. Всего в 1938 г. завод № 1 сдал заказчикам 1104 истребителя И-15бис (включая построенные в 1937 г.), в 1939 г. - еще 1304, из них 1104 для ВВС и 200 для ВВС ВМФ (10667).

25 февраля 1937 года была подготовлена:

Объяснительная записка к отчету НИИ ГВФ за 1936 год

НИИ ГВФ организован в 1930 году. В 1932 году НИИ ГВФ был реорганизован в четыре самостоятельных института: самолетный, моторный, спецслужб и аэрографии. Это мероприятие было проведено в связи с тем, что ГУАП не удовлетворял нужд ГВФ в области обеспечения самолетно-моторным парком и поэтому Аэрофлот вынужден был самостоятельно заниматься разработкой новых конструкций и производством самолетов, моторов, приборов и оборудования; в соответствии с этими задачами и были созданы самостоятельные НИИ и заводы ГВФ.

Начиная с 1935 года Аэрофлот пошел по линии сокращения работ, связанных с собственным производством самолетов и моторов, добившись решения об удовлетворении нужд ГВФ в материальной части авиапромышленностью Наркомтяжпрома и сконцентрировав все свое внимание непосредственно на вопросах эксплуатации. Указанное обстоятельство настоятельно потребовало решительной перестройки научно-исследовательских институтов в единый эксплуатационный институт ГВФ.

В 1936 году состоялось объединение НИИ самолетного, моторного, с/х авиации и технологической лаборатории в единый НИИ. Таким образом началом деятельности объединенного НИИ ГВФ следует считать апрель 1936 года.

В течение 1936 года Институт провел реорганизацию, обеспечивающую перестройку тематики применительно к нуждам эксплуатации и концентрирования внимания всех частей Института на разрешение актуальных задач Аэрофлота. Основными мероприятиями в этом направлении явились: передача ряда работ конструкторского порядка в другие организации (работы по моторам МГ31, 21, 11 и 40 на завод № 82, а работы по паротурбинному авиационному двигателю, а также электросварочным машинам в систему ГУАП) …………………….

Институт взял решительный поворот к вопросам эксплуатации ГВФ …………………

Характеристика выполненных работ

Тема № 1. Проведение государственных летных испытаний. Планом предусмотрено испытать 21 машину С7, С11, П1, ЗИГ1, АНТ35, Ленком, ПР5, АИР11, АИР12, ЛИГ8, АРК3, СК7, ХАИ3, планерлеты ЛЕМ2 и ЛЕМ1, эталоны ХАИ1, С№-М22, С2-МГ31.

За отчетный год поступило только 5 плановых машин: С3-М17, ПZ-АМ34, ХАИ1-М22, АР5-М17ф, С3-М22, которые Институт полностью испытал и составил техотчеты с полной оценкой положительных и отрицательных сторон машины.

Кроме вышеупомянутых, проведены испытания следующих машин: модифицированный самолет СПУ2-М11 (Башнефть), СП-М11, специальное испытание на устойчивость с нагрузкой по заданию эскадрильи им. М. Горького самолета С3-М17, определение наивыгоднейших режимов эксплуатации по особому заданию начальника ГВФ самолетов: П5-М17ф, У2-М11, С3-М22, ХАИ1-М22, специспытание на вибрацию на больших скоростях ХАИ1, а также испытание ХАИ1-М22 на пригодность к слепому пилотированию. Самолеты С2-МГ31, СГ-2М100, планерлет ХАИ3-М11 и АНТ35-2М85 вместо госиспытаний прошли только заводские, что явилось следствием позднего срока поступления их от промышленности.

……………………..

Тема № 4. Обеспечение строительства опытных самолетов, испытание, ввод в строй и тема № 6. Составление типовых технических требований по кассам гражданских самолетов и их стандартного оборудования.

С целью оснащения ГВФ более эффективными самолетами проведены при непосредственном участии НИИ госиспытания следующих самолетов: Сталь 3 – М17 и М22, ХАИ1-М22 (испытание проводилось в Киеве заводом № 43), АИР6-М11 (испытание проводилось в Ленинграде заводом № 23), П5-М17 (испытание проводилось заводом № 89), АНТ7—2М17 (государственные – также заводом № 89, а эксплуатационные в Иркутске и Якутске), "Дуглас" (испытание проведено в Москве Особой эскадрильей), гидросамолет МП1-М17 (испытание проводилось в Николаеве). В результате проведенных испытаний Институт дал заключение о пригодности всех испытанных самолетов к тем или иным видам перевозок ……………………

Рассмотрены и одобрены эскизные проекты следующих 7 самолетов: ПП1-М25, ДКП-2МГ31, ТА1-2МГ31, ЛИГ8-МГ21, ЛИГ9-МГ31, ЛИГ10-МГ31, К7-6М34, рассмотрены и утверждены предъявляемые заводами макеты самолетов:С7-2М100, С1-М100, АНТ35-2М85, ЛИГ8-МГ21, ЛИГ9-МГ31, ЦКБ26-2М85, ДКП-2МГ31, МГ-6АМ34 …………………….

Тема № 85. Окончание производством и доводка ПТ-1.

Данная тема предусматривала проведение доводочных работ паротурбинного авиационного двигателя, начатого конструированием в 1932 году и производством в 1934 году.

В 1936 году Институтом проведено изготовление ряда агрегатов, переконструированных в процессе испытаний и доводки, а также проведен ряд экспериментов и исследований, связанных с паротурбиной.

В связи с тем. что данная тема не имеет эксплуатационного значения и по своему характеру относится к области авиапромышленности НКТП, НИИ ГВФ эту работу передал ГУАПу.

…………………..(7722)

Объяснительная записка к годовому отчету за 1936 год Завода опытных конструкций НИИ ГВФ

Основным содержанием работы Завода по плану на 1936 год предусматривалось экспериментальное строительство самолетов: С-7 2М-100, С-8 – Испано и СК-7М11.

Самолет Сталь-7, который должен быть закончен по плану 1 октября 1936 года еще не закончен до 1 января 1937 года и в настоящее время находится в стадии заводских испытаний. Задержка выпуска С-7 объясняется значительными переделками и доделками, как по конструкторским, так и производственным причинам.

Самолет Сталь-8 не закончен ни в конструкции, ни в производстве, ни в исследовательской части. Основной кадр конструкторов и производственных работников был занят на работе по доделкам и доводкам самолета С-7. Кроме того незаконченные исследовательские работы не давали возможности расширить фронт работы, а также и само производство не было подготовлено в достаточной степени.

Самолет СК-7 в производстве не закончен ввиду отсутствия производственной площади для его сборки.

Самолет СТ-7-бис. Эскизный проект не сделан ввиду того, что еще не закончена основная машина С-7 и материалов по ее испытаниям не получено (7722).

Другие оборонные отрасли:

25 февраля 1937 г. в ОБА АУ РККА состоялось совещание по уточнению ТТТ на 107-мм и 120-мм мины, на котором присутствовал специалист группы «Д» В. Н. Игнатенко. Представленные проекты были в целом утверждены, что касается непосредственно 120-мм мин, то было решено принять за основу конструкцию мины с 8-лопастным стабилизатором. Основные работы по проектированию и изготовлению опытных образцов должны были проводиться на заводе №7, отдельные работы, связанные с изготовлением химических мин - в Москве.26 (20074)

25 февраля 1937. Постановление СТО СССР№ 27сс «Об изменении постановления СТО№ С-142сс от 10 октября 1935 г. «О разработке опытных образцов могущественной дальнобойной и зенитной артиллерии». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 62) (15460).

25 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 040. О переходе заводов «Большевик» и «Баррикады» в 1937 г. на изготовление систем 203-мм гаубицы Б-4 и 152-мм пушки БР-2 с обеспечением взаимозаменяемости по перечню во исполнение постановления СТО СССР № 17 от 11 февраля 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 110-117) (15244).

25 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 28сс «О прекращении работ по 305-мм парной системе Курчевского». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 67) (15460).

25 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 35сс «О приобретении оборудования в Америке для дизельного цеха завода № 183». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 85-92) (15460).

25 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 26сс «О принятии на вооружение РККА телемеханических и пультовых танков». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 60) (15460).

25 февраля 1937 г. телетанки были приняты на вооружение (15736).

25 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 25сс «О постройке торпедных катеров». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 58) (15460).

25 февраля 1937. Постановление СТО СССР № 34сс «О плане и объеме строительства базы Черноморского флота в г. Поти». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 82-84) (15460).

Жизнь и внутренняя политика:

C 25 февраля по 5 марта 1937 на пленуме ЦК ВКП(б) И.В.С обрисовал обстановку в стране как крайне опасную из-за происков саботажников, диверсантов, шпионов и беспечности "благодушных и наивных руководящих товарищей". Тут на пленуме и арестовали А.И.Б. и А.И.Р. (3240).

В.М.М. прочитал доклад: "Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японско-немецко-троцкистских агентов." (3240).

25 февраля — 5 марта 1937 г. состоялся Пленум ЦК ВКП(б). Его решения обосновали разворачивание массовых репрессий в СССР. На пленуме обсуждались следующие вопросы: «Дело тт. Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова» (докладчик Н. И. Ежов); «Об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов» (докладчики В. М. Молотов, Л. М. Каганович и Н. И. Ежов); «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» (докладчик И. В. Сталин).

В своем докладе Н. И. Ежов обвинил Бухарина и Рыкова в том, что они создали контрреволюционную организацию правых и «встали на путь прямой измены Родине, на путь террора против руководителей партии и советского правительства, на путь вредительства и диверсий в народном хозяйстве». В итоге было принято постановление, где, в частности, говорилось: «...Пленум ЦК ВКП(б) считает, что тт. Бухарин и Рыков заслуживают немедленного исключения из партии и предания суду военного трибунала. Но, исходя из того, что тт. Бухарин и Рыков в отличие от троцкистов и зиновьевцев не подвергались еще серьезным партийным взысканиям (не исключались из партии), пленум ЦК ВКП(б) постановил ограничиться тем, чтобы: 1. Исключить тт. Бухарина и Рыкова из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) и из рядов ВКП(б); 2. Передать дело Бухарина и Рыкова в НКВД». В тот же день Бухарин и Рыков были арестованы.

С докладом по вопросу «Об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов» по Народному комиссариату тяжелой промышленности СССР на пленуме выступил председатель СНК СССР В. М. Молотов. Докладчиком намечался Г. К. Орджоникидзе, но он за несколько дней до пленума покончил жизнь самоубийством. Молотов обвинил партийных и хозяйственных руководителей в политической близорукости, делячестве, обывательской беспечности, утверждал, что вредители имеются во всех отраслях народного хозяйства, во всех государственных организациях. Сообщив пленуму, что с 1 октября 1936 г. по 1 марта 1937 г. в различных наркоматах и ведомствах, не считая НКВД, НКИД и НКО, осуждено 2049  человек, Молотов заявил: «...из одной только этой справки, очень пустой, нужно уже выводы делать такие, что успокаиваться нам никак не приходится. Надо посерьезнее покопаться в вопросах, которые связаны с вредительством...». При этом Молотов игнорировал имевшиеся в его распоряжении материалы о фактическом состоянии дел в тяжелой промышленности, собранные Орджоникидзе. Последний иначе оценивал положение в отрасли. Накануне пленума Орджоникидзе провел ряд совещаний с руководящими хозяйственными работниками, для проверки данных НКВД направил комиссии на предприятия, в том числе — коксохимической промышленности Донбасса. На основании собранных материалов нарком тяжелой промышленности подготовил проект постановления по своему докладу. Этот проект постановления раскритиковал Сталин, сделавший на полях много замечаний язвительного характера, из которых вытекала необходимость коренной переработки проекта. Работа созданных Орджоникидзе комиссий подверглась резкой критике со стороны Молотова. Он обвинил членов комиссий в политической близорукости, отсутствии политической бдительности, неумении отличить вредительство от обычных недостатков в работе. Вскоре после пленума большинство руководителей и членов комиссий было арестовано и расстреляно.

С докладом о положении дел в Наркомате путей сообщения СССР выступил Л. М. Каганович. О ситуации в органах НКВД — Н. И. Ежов. В принятой пленумом резолюции по докладам Молотова и Кагановича говорилось о широком размахе вредительства во всех отраслях народного хозяйства, советские и хозяйственные кадры обвинялись в политической близорукости, отсутствии бдительности, самоуспокоенности и обывательском благодушии. В резолюции по докладу Ежова задача разоблачить и разгромить «врагов народа» возлагалась на органы НКВД.

С докладом «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» выступил И. В. Сталин. Чтобы обосновать и оправдать массовые репрессии, Сталин развил выдвинутый им еще в 1933 г. тезис о том, что в период завершения строительства социализма классовая борьба будто бы должна все более и более обостряться. В его докладе содержались прямые указания карательным органам направить репрессии против партийных кадров. На основании содержавшихся в докладе и заключительном слове Сталина указаний в резолюции пленума было выражено политическое недоверие секретарям обкомов, горкомов, райкомов и другим ответственным работникам партийных органов. После пленума репрессии в стране приняли особенно широкий размах. (РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 29. Д. 156. Л. 1-15; Д. 158. Л. 1-18; Стенограмма февральско-мартовского (1937 г.) пленума ЦК ВКП(б) — Вопросы истории. 1992 1937 вышел приказ НКОП № 2-12; 1993 1937 вышел приказ НКОП № 2-9; 1994 1937 вышел приказ НКОП № 1-2, 6, 8, 10-11; 1995 1937 вышел приказ НКОП № 1-12) (15419).

25 февраля — 5 марта 1937 г. состоялся Пленум ЦК ВКП(б). Его решения обосновали разворачивание массовых репрессий в СССР. На пленуме обсуждались следующие вопросы: «Дело тт. Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова» (докладчик Н. И. Ежов); «Об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов» (докладчики В. М. Молотов, Л. М. Каганович и Н. И. Ежов); «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» (докладчик И. В. Сталин).

В своем докладе Н. И. Ежов обвинил Бухарина и Рыкова в том, что они создали контрреволюционную организацию правых и «встали на путь прямой измены Родине, на путь террора против руководителей партии и советского правительства, на путь вредительства и диверсий в народном хозяйстве». В итоге было принято постановление, где, в частности, говорилось: «...Пленум ЦК ВКП(б) считает, что тт. Бухарин и Рыков заслуживают немедленного исключения из партии и предания суду военного трибунала. Но, исходя из того, что тт. Бухарин и Рыков в отличие от троцкистов и зиновьевцев не подвергались еще серьезным партийным взысканиям (не исключались из партии), пленум ЦК ВКП(б) постановил ограничиться тем, чтобы: 1. Исключить тт. Бухарина и Рыкова из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) и из рядов ВКП(б); 2. Передать дело Бухарина и Рыкова в НКВД». В тот же день Бухарин и Рыков были арестованы.

С докладом по вопросу «Об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов» по Народному комиссариату тяжелой промышленности СССР на пленуме выступил председатель СНК СССР В. М. Молотов. Докладчиком намечался Г. К. Орджоникидзе, но он за несколько дней до пленума покончил жизнь самоубийством. Молотов обвинил партийных и хозяйственных руководителей в политической близорукости, делячестве, обывательской беспечности, утверждал, что вредители имеются во всех отраслях народного хозяйства, во всех государственных организациях. Сообщив пленуму, что с 1 октября 1936 г. по 1 марта 1937 г. в различных наркоматах и ведомствах, не считая НКВД, НКИД и НКО, осуждено 2049  человек, Молотов заявил: «...из одной только этой справки, очень пустой, нужно уже выводы делать такие, что успокаиваться нам никак не приходится. Надо посерьезнее покопаться в вопросах, которые связаны с вредительством...». При этом Молотов игнорировал имевшиеся в его распоряжении материалы о фактическом состоянии дел в тяжелой промышленности, собранные Орджоникидзе. Последний иначе оценивал положение в отрасли. Накануне пленума Орджоникидзе провел ряд совещаний с руководящими хозяйственными работниками, для проверки данных НКВД направил комиссии на предприятия, в том числе — коксохимической промышленности Донбасса. На основании собранных материалов нарком тяжелой промышленности подготовил проект постановления по своему докладу. Этот проект постановления раскритиковал Сталин, сделавший на полях много замечаний язвительного характера, из которых вытекала необходимость коренной переработки проекта. Работа созданных Орджоникидзе комиссий подверглась резкой критике со стороны Молотова. Он обвинил членов комиссий в политической близорукости, отсутствии политической бдительности, неумении отличить вредительство от обычных недостатков в работе. Вскоре после пленума большинство руководителей и членов комиссий было арестовано и расстреляно.

С докладом о положении дел в Наркомате путей сообщения СССР выступил Л. М. Каганович. О ситуации в органах НКВД — Н. И. Ежов. В принятой пленумом резолюции по докладам Молотова и Кагановича говорилось о широком размахе вредительства во всех отраслях народного хозяйства, советские и хозяйственные кадры обвинялись в политической близорукости, отсутствии бдительности, самоуспокоенности и обывательском благодушии. В резолюции по докладу Ежова задача разоблачить и разгромить «врагов народа» возлагалась на органы НКВД.

С докладом «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» выступил И. В. Сталин. Чтобы обосновать и оправдать массовые репрессии, Сталин развил выдвинутый им еще в 1933 г. тезис о том, что в период завершения строительства социализма классовая борьба будто бы должна все более и более обостряться. В его докладе содержались прямые указания карательным органам направить репрессии против партийных кадров. На основании содержавшихся в докладе и заключительном слове Сталина указаний в резолюции пленума было выражено политическое недоверие секретарям обкомов, горкомов, райкомов и другим ответственным работникам партийных органов. После пленума репрессии в стране приняли особенно широкий размах. (РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 29. Д. 156. Л. 1-15; Д. 158. Л. 1-18; Стенограмма февральско-мартовского (1937 г.) пленума ЦК ВКП(б) — Вопросы истории. 1992. № 2-12; 1993. № 2-9; 1994. № 1-2, 6, 8, 10-11; 1995. № 1-12) (17757).

За рубежом:

25 февраля в 1937 году начал испытываться опытный образец германского легкого многоцелевого самолета «Fh 104V1». Второй прототип, уже обозначенный как «Fh.104» «Hallore», получил новую кабину и двигатели «Hirth». Всего было выпущено 49 экземпляров самолета. Все построенные «Fh 104» поступили в части Люфтваффе. Они использовались как штабные и связные на протяжении всей войны. «Fh 104» сняли с производства в мае 1942 г (15051).

Авиапромышленность:

26 февраля 1937 года Зам. наркома обороны и начальник ВВС Алкснис утвердил Предварительный отчет по испытанию модифицированного самолета СБ-2М100

Отв. исполнители:

Капитан Шауров

В/инженер 3 ранга Подлесецкий

В/инженер 2 ранга Щербаков

Цель испытаний:

Решить задачу повышения огневой защиты задней полусферы самолета СБ-2М100 и установления личной связи между штурманом и летчиком.

Определить степень повышения огневой защиты задней полусферы самолета с модифицированным вооружением.

Определить возможность пользования новой люковой пулеметной установкой при наличии турели МВ-2.

Определить возможность пользования новым экраном над кабиной летчика и штурмана для личной их связи.

Заключение:

Схему расположения огневых точек – турельной на фюзеляже и нижней под хвост и их принципиальную конструкцию, как дающую большой обстрел задней полусферы самолета СБ-2М100 и улучшающий работу стрелка утвердить.

Считать необходимой установку экрана над кабинами штурмана и летчика по типу испытанного макета на самолете СБ-2М100 N 2255, как разрешающую задачу личной связи летчика и штурмана.

Предложить КБ Веневидова срочно довести нижнюю хвостовую установку, переделать экран и установить оборудование в кабине стрелка по схеме данной НИИ ВВС.

1 отделу НИИ ВВС по окончании доводки самолета СБ-2М100 N 2255 провести окончательные испытания его и выявить влияние экранов на аэродинамику самолета (3998).

26 февраля 1937 года зам. наркома обороны и начальник ВВС командарм 2 ранга Алкснис утвердил:

Предварительный отчет по испытанию модифицированного самолета СБ-2М100

Отв. исполнители:

Капитан Шауров

В/инженер 3 ранга Подлесецкий

В/инженер 2 ранга Щербаков

Цель испытания

Решить задачу повышения огневой защиты задней полусферы самолета СБ-2М100 и установления личной связи между штурманом и летчиком.

Определить степень повышения огневой защиты задней полусферы самолета с модифицированным вооружением.

Определить возможность пользования новой люковой установкой при наличии турели МВ-2.

Определить возможность пользования новым экраном над кабиной летчика и штурмана для личной их связи.

Заключение

Схему расположения огневых точек – турельной на фюзеляже и ниже под хвост и их принципиальную конструкцию, как дающую большой обстрел задней полусферы самолета СБ-2М100 и улучшающей работу стрелка утвердить.

Считать необходимой установку экрана над кабинами штурмана и летчика по типу испытанного макета на самолете СБ-2М100 № 2255, как разрешающую задачу личной связи летчика и штурмана.

Предложить КБ Веневидова срочно довести нижнюю хвостовую установку, переделать экран и установить оборудование в кабине стрелка, по схеме данной НИИ ВВС.

1 отделу НИИ ВВС по окончании доводки самолета СБ-2М100 № 2255 провести окончательные испытания его и выявить влияние экранов на аэродинамику самолета (7762).

26 февраля в 1937 году первый полёт второго самолёта-эталона американского лёгкого бомбардировщика-штурмовика "Валти" «V-11», закупленного в США для освоения их выпуска в СССР. Выпускался под названием «БШ-1» (15051).

26 февраля 1937 второй самолет-эталон Валти (№33) подняли в воздух. Первую машину наши представители приняли в марте, вторую — в апреле. В конце апреля оба самолета морем отправили в СССР.

На самолетах стояли двигатели SR-1820-G2. Имелся полный комплект бомбардировочного и стрелкового вооружения, за исключением пулеметов в нижней выдвижной установке. Не было и радиокомпасов. Еще две машины (№№ 34-35) приобрели в разобранном виде, без моторов (19183).

26 февраля 1937 года Зам. наркома обороны начальник ВВС командарм 2 ранга Алкснис утвердил Отчет О гос. испытаниях самолета Г-23 с автомобильным мотором МГАЗ

Отв. исполнитель:

Инженер-летчик НИИ ВВС в/инженер 2 ранга Калилец К.А.

Цель испытаний:

Определение возможности применения самолета Г-23 МГАЗ в качестве учебного для первоначального обучения, тренировочного для аэроклубов и в качестве самолета связи.

Определение летных данных самолета.

Проверка выполнения тактико-технических требований к самолету под автомобильный мотор ГАЗ (утвержденных начальником ВВС 2 апреля 1936 года).

Заключение:

Самолет Г-23 с экспериментальным мотором ГАЗМ60 по сравнению с первым самолетом КСМ-1 с автомобильным мотором имеет несравненно лучшие данные, но в предъявленном виде ввиду наличия малого запаса мощности мотора при полетном весе самолета 712 кг, малой скороподъемности и поперечной неустойчивости как учебно-тренировочный самолет не может быть рекомендован (4034).

В феврале 1937 (c 26 - 683,303) проходили гос. испытания Г-23 В.К.Грибовского (211,9).

26 февраля 1937 года начальник ВВС командарм 2 ранга Алкснис утвердил:

Отчет о госиспытаниях самолета Г-23 с автомобильным мотором МГАЗ

Отв. исполнитель инженер-летчик НИИ ВВС в/инженер 2 ранга Калилец К.А.

Цель испытаний

Определение возможности применения самолета Г-23 МГАЗ в качестве учебного для первоначального обучения, тренировочного для аэроклубов и в качестве самолета связи.

Определение летных данных самолета.

Поверка выполнения тактико-технических требований к самолету под автомобильный мотор ГАЗ (утвержденных начальником ВВС 2 апреля 1936 года).

Заключение

Самолет Г-23 с экспериментальным мотором ГАЗ М60 по сравнению с первым самолетом КСМ-1 с автомобильным мотором имеет несравненно лучшие данные, но в предъявленном виде ввиду наличия малого запаса мощности мотора при полетном весе самолета 712 кг, малой скороподъемности и поперечной неустойчивости как учебно-тренировочный самолет не может быть рекомендован.

Самолет Г-23 с мотором ГАЗ – двухместный низкокрылый свободнонесущий моноплан с двойным управлением. Самолет целиком деревянной конструкции. Крыло цельное, с толстым профилем (толщина у основания 16%), однолонжеронное, носовая часть обшита фанерой, остальное – полотном. К фюзеляжу крыло крепится на 4-х основных болтах.

Фюзеляж прямоугольного сечения, верх закруглен, фюзеляж обшит фанерой, кроме верхней части, которая обшита полотном, сзади фюзеляж сходит на горизонтальное ребро. Основная пилотская кабина задняя.

Оперение свободнонесущее; состоит из стабилизатора (регулируемого на земле, неразрезного руля высоты и руля поворота. Стабилизатор обшит фанерой, рули полотном (7794).

26 февраля 1937 г. начальник ВВС Я.Алкснис утвердил результаты госиспытаний Г-23.

Были получены следующие значения:

Масса пустого — 486 кг

Полетный вес — 712 кг

Вес нагрузки — 230 кг

Практический полетный вес на лыжах при испытании — 703,5 кг

Потолок — 2480 м

Вираж на высоте 500 м — 14 секунд

Разбег — 150 м

Пробег - 90 м

Всего было совершено 55 полетов общей продолжительностью 16 часов 45 минут (10715).

26 февраля 1937 в США облетали второй образцовый Валти V-11GB (№ 33), предназначающийся для СССР, а первый (№ 32) - 31 января 1937 года. Первую машину наши представители приняли в марте, вторую - в апреле. В конце апреля 1937 оба самолета морем отправили в СССР (3457,40).

26 февраля 1937 второй самолет-эталон Валти (№ 33) подняли в воздух. Первую машину наши представители приняли в марте, вторую - в апреле. В конце апреля оба самолета морем отправили в СССР. На самолетах стояли двигатели SR-1820-G2. Имелся полный комплект бомбардировочного и стрелкового вооружения, за исключением пулеметов в нижней выдвижной установке. Не было и радиокомпасов. Еще две машины (№№ 34-35) приобрели в разобранном виде, без моторов (11470).

К 26 февраля 1937 года был закончен восстановительный ремонт ДБ-29 (Ю-52) и произведены земные испытания к (6734).

26 февраля 1937 был подписан договор с фирмой Рено-Кодрон на самолеты (2405,65).

26 февраля 1937 был подписан договор с французской фирмой Месье на шасси (2405,65).

26 февраля 1937 года нарком оборонной промышленности Рухимович писал письмо № 01682 в СТО Молотову В.М.

Представляю при этом на рассмотрение и утверждение планы опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ авиационной промышленности на 1937 год.

Приложение: см. н/обороте.

План опытного самолетостроения.

План опытного моторостроения.

План НИР по самолетостроению

План НИР по моторостроению.

План НИР по материалам и технологическим процессам.

План вооружения (3830,17)

26 февраля 1937 г. Алкснис утвердил результаты испытаний Г-23 (10212).

26 февраля 1937 г. и начальник 4 отдела НИИ ВВС РККА майор Г.М.Шевченко докладывал начальнику АВ ВВС РККА бригадному инженеру И.Ф.Сакриеру о необходимости создания авиационных дистанционных трубок двойного действия с возможностью регулировки времени замедления из кабины пилота: «Применение реактивных снарядов в основном будет происходить по строям самолетов и баллонным заграждениям. Вероятность прямого попадания при массовой стрельбе по большим строям самолетов будет довольно значительной. В то же время, точность определения дистанции существующими способами - весьма приближенная. В силу сказанного, считаю, что ракетные снаряды должны быть укомплектованы трубкой двойного действия - с разрывом на дистанции, устанавливаемой летчиком в полете, и на удар при встрече с целью в случае, если летчик ошибся в определении дистанции в большую сторону.

Такая трубка, помимо сказанного, не будет стеснять летчика в маневре во время боя. Применяемые в настоящее время для РС трубки АГДТ с установкой дистанции разрыва на земле до вылета самолета и только с разрывом на установленную дистанцию в боевых условиях значительно снизят боевой эффект от применения РС. Считаю, что работа по изданию трубки двойного действия с установщиком дистанции из кабины летчика в полете для РС являются первоочередными и должны всячески форсироваться» (11402).

Однако Шевченко был прав лишь отчасти, поскольку без точного дальномера для среднестатистического пилота прибор-установщик не стал бы панацеей от промаха, хотя и позволял незначительно улучшить результаты воздушной стрельбы РС. А отвлечение летчика от пилотирования для работы с пультом установщика дистанционных трубок не замедлило бы сказаться и на результатах воздушного боя. Отсутствие баллистического вычислителя на борту потребовано бы постоянно решать баллистическую задачу в уме и корректировать (особенно на встречных курсах) установку замедления до последнего момента перед нажатием боевой кнопки. В итоге начинающему летчику ракетоносца прибор-установщик дистанционных трубок не стал бы подспорьем. Скорее наоборот. А для натренированного в применении РС по воздушным целям, он в принципе и не требовался (11402).

Другие оборонные отрасли:

26/28 февраля 1937 г.

Экз. № 3

№ 178137

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА № 183 имени КОМИНТЕРНА

Тов. ЛЯЩ.

Город ХАРЬКОВ

Копия РАЙОННОМУ ИНЖЕНЕРУ АБТУ ВОЕНИНЖЕНЕРУ 2-го ранга

Тов. САПРЫГИНУ

Город Харьков Завод № 183

Согласно договоренности с Вами направляю Вам Тактико-технические требования на проектирование и изготовление легкого танка БТ-9.

Приложение на 22-х листах.

НАЧАЛЬНИК 11-го ОТДЕЛА АБТУ ВОЕНИНЖЕНЕР 2-го РАНГА подпись (Сквирский)

Отпечатано 3 экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 975 лист 4 (17514).

16 февраля 1937:

Экз. № 1

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА

КОМДИВ подпись П.С. Аллилуева

"16" февраля 1937 г.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКОГО ТАНКА БТ-9

(НА БАЗЕ АГРЕГАТОВ БТ-7).

I. НАЗНАЧЕНИЕ.

Колесно-гусеничный быстроходный легкий танк предназначается в системе вооружения РККА для выполнения следующих задач:

а) Уничтожение танков, противотанковых орудий, различных огневых средств и живой силы противника.

б) Самостоятельное действие в отрыве от других родов войск в тылу противника и совместные действия с ними (пехотой, конницей и т.д.) в различных видах боя.

в) Ведение разведки, как одиночными машинами, так и в составе подразделений.

г) Сопровождение и боевое обеспечение танков РГК.

д) Проникновение на территорию противника путем перевозки на самолете.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАНКА.

1. Тип танка – колесно-гусеничный танк.

2. Вес (ориентировочно) – 12 – 13 тн.

3. Габариты (ориентировочные) – высота не более 2,1 м, клиренс (на гусенице) не менее 0,4 м, ширина не более 2,5 м.

4. Вооружение: 45 мм пушка, спаренная с пулеметом ДТ – 1, пулемет ДТ – 1, съемный огнемет – 1, турельная установка – 1.

Дописано от руки: «пистолет-автомат водителя – 1.»

5. Боекомплект: снарядов 45 мм – 150 шт., винтпатронов ДТ – 4000 шт., огневой смеси на 10 выстрелов длиной по 15 мтр.

6. Броневая защита: броня цементованная. Корпус с наклонными броневыми листами. Башня коническая.

7. Скорости движения: максимальная на гусеницах – 80 км/ч., максимальная на колесах – 80 км/ч. Тактическая по местности средней пересеченности на участке 200 км – 40 км/ч.

8. Преодолеваемые препятствия: Брод – 1.2 м.

Подъемы и спуски не менее 40˚

Косогор 30˚.

Рвы и окопы до 3 м.

Вертикальная стенка 1 м.

Малозаметные препятствия.

9. Запас хода: на гусеницах по местности – 500 км., на колесах по шоссе – 700 км.

10. Удельное давление на гусеницах без погружения – 0,5 кг/см².

11. Экипаж: 3 человека.

12. Двигатель: дизель БД-2 – 400 л.с.

ТАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

III. ПРОХОДИМОСТЬ.

а) Танк на гусеницах должен проходить по любой местности, в том числе и в горно-таежных районах, как в летних, так и в зимних условиях.

б) Проходимость на колесах должна быть не ниже современного автомобиля с многими ведущими осями.

в) Танк должен свободно без аварий преодолевать следующие противотанковые препятствия:

Естественные препятствия:

а) Подъемы и спуски до 40˚.

б) Водные преграды глубиной до 5 мт. с пребыванием под водой в течение 1 часа.

в) Лесные участки с одиночными деревьями в них до 30 – 35 см. диаметров.

г) Болота не проходимые для человека, но с твердым верхним покровом.

д) Снежные пространства с глубиной снега до 1 мт.

е) Горно-таежные участки с частыми спусками и продолжительными подъемами, покрытые льдом и мелким кустарником.

Искусственные преграды:

а) Вертикальные стенки высотой до 1 метра.

б) Окопы и рвы шириной не менее 3 мт. любой глубины и любого профиля.

в) Надолбы деревянные толщиною в 30 – 40 см в три и пять рядов.

г) Французскую сетку.

д) Малозаметные препятствия любой высоты и глубины.

Все виды перечисленных противотанковых препятствий должны преодолеваться свободно без поломок и остановок танка и травм экипажа. Препятствия преодолеваются при необходимых для каждого типа препятствий скоростях движения. Для преодоления болотистых грунтов и водных преград разрешается иметь на танке специальные съемные приспособления для подводного хождения и другие.

IV. ВООРУЖЕНИЕ.

а) 45 мм танковая пушка, спаренная с пулеметом ДТ в общей маске.

б) Один пулемет ДТ в шаровой установке в нише башни.

в) Зенитная турельная установка с использованием запасного или кормового пулемета.

г) Огнеметная установка емкостью 40 литров с длиной огнеметной струи 15 – 20 мт. для защиты танка сзади.

д) Съемный дымовой прибор емкостью 50 литров, работающий при любой температуре.

Дописано от руки: «е) пистолет-автомат водителя.»

Боекомплект:

снарядов 45 мм не менее 150 шт.

винтпатронов ДТ – 4000 шт.

Пушечное и пулеметное вооружение должно иметь круговой обстрел, а углы возвышения для спаренной установки от –5˚ до +25˚; для турельной установки – от –5˚ до +85˚; для огнемета горизонтальный угол обстрела 180˚.

ПРИМЕЧАНИЕ: Углы возвышения и снижения могут быть максимально увеличены.

V. УСТАНОВКА ВООРУЖЕНИЯ.

Размещение вооружения производится по нормальной существующей схеме с добавлением кормового башенного пулемета Дописано от руки: «и пистолета-автомата у водителя.»

При разработке установки вооружения в башне танка необходимо предусмотреть:

а) удобство зарядки и перезарядки на ходу, а также укладку стреляных орудийных гильз на место Дописано от руки: «и возможность выбрасывания их из танка;»

б) установку стабилизатора башни в горизонтальном положении при движении танка змейкой и с частыми поворотами;

в) установку стабилизатора выстрела "ОРИОН";

г) установку специальных фар для ночной стрельбы с освещением цели на расстояние до 1000 метров;

д) установку специальных башенных угломеров для стрельбы с закрытых позиций;

е) маска должна защищать экипаж от поражения пулями и свинцовыми брызгами;

ж) вооружение должно быть максимально защищено от повреждения его пулями и осколками снарядов;

з) концентрация пороховых газов в башне не должна превышать установленной нормы и не нарушать работоспособности экипажа при интенсивной стрельбе.

Дописано от руки: «и) пистолет-автомат водителя с боекомплектом в 250 – 300 патронов.

к) предусматривается максимальное увеличение боекомплекта вооружения башни.

Примечание – Выбрасывание стреляных гильз необходимо производить в люк днища танка, могущий быть использованным одновременно для выхода экипажа.»

VI. СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЯ.

а) Установленные смотровые приборы и приборы наблюдения на танке должны обеспечивать командиру и артиллеристу круговой обзор за местностью, за действием и меткостью своего огня.

б) Смотровые приборы водителя должны обеспечивать хорошую видимость вперед на 500 мт. и более, в стороны – передний обрез гусениц.

в) Все установленные приборы должны защищать экипаж от поражения через них пулями и свинцовыми брызгами.

г) Смена приборов, их головок или стекол, в зависимости от прибора, должна происходить без выхода экипажа из танка, в течение 30 секунд и предусматривать защиту экипажа от поражения огнем противника.

д) Оптические прицелы должны иметь снаружи броневую защиту, открытие и закрытие которой должно производиться изнутри танка.

е) Все приборы должны иметь ручное или автоматическое приспособление для очистки их от грязи, снега и льда.

ж) В корпусе и башне танка должны быть предусмотрены специальные смотровые люки по типу немецких танков.

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве рекомендуемых приборов можно устанавливать смотровые приборы типа Т-46 и ГХПЗ, ПТК, ПТ-1, ТОП и ПЯ.

Дописано от руки: «з) В крыше башни должен быть установлен смотровой прибор, обеспечивающий наблюдение вверх.»

VII. СРЕДСТВА СВЯЗИ.

а) Средства связи танка должны обеспечивать надежную связь со своими частями, для этого должна быть установлена дуплексная станция типа РТП, а для связи со своими подразделениями непосредственно в бою установить станцию типа РТУ и телекод ТК-10.

б) Штыревая антенна должна быть из спецстали и допускать свободное движение по лесу без убирания антенны.

в) Поручневая антенна не должна Дописано от руки: «демаскировать и» выходить за габариты танка и должна обеспечивать без поломок прохождение танка по лесу. Дописано от руки: «Вместо поручневой допускается установка штыревой антенны.»

г) Для передачи сигналов должен быть поставлен танковый светофор СТС и прибор для связи с авиацией, управляемый изнутри танка, видимый на расстоянии до 2 км. (по типу НИИС РККА).

д) Связь внутри танка осуществляется при помощи ВТУСС/ТСПУ-3 с заменой в дальнейшем прибора ВТУСС и ТСПУ-3 на один прибор ТКУС.

е) Размещение радиостанции и приборов связи должно обеспечивать удобное пользование ими и не стеснять работы экипажа при ведении арт. и пулеметного огня.

ж) Должна быть предусмотрена укладка двух телефонных аппаратов и кабеля на 500 мт.

VIII. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

а) Танк должен иметь утепление для работы при температурах до –50˚С и предусматривать охлаждение внутри танка при работе танка при температуре до +50˚.

б) Приспособление для авиадесанта путем перевозки танков самолетами (места для крепления).

в) Приспособление для подводного хождения. Желательно сочетание его с возможностью коллективной защиты экипажа от ОВ в течение 20 минут.

г) Приспособления, обеспечивающие танку преодоление водных преград (болот и горно-таежных участков).

д) Подогреватели.

Все эти приспособления не должны уменьшать боевых свойств танка по проходимости, скорости и пулестойкости и быть надежными в работе.

Дописано от руки: «На танке должна быть разработана автоматическая сцепка, обеспечивающая буксировку танка танком в боевых условиях.»

IX. ЭКИПАЖ.

1. Для обслуживания танка и его вооружения устанавливается следующий экипаж:

1) Командир танка.

2) Артиллерист.

3) Механик-водитель.

2. Экипажу необходимо обеспечить удобное выполнение обязанностей:

а) Размещение командира должно обеспечить удобное пользование наблюдательными приборами для кругового обзора и средствами связи для управления танком и своим подразделением.

б) Размещение командира и артиллериста должно допускать возможность обмена местами без выхода из танка, на ходу.

в) Артиллерист должен иметь возможность ведения прицельного огня из пушки и всех пулеметов, установленных в башне, а также иметь возможность вести наблюдение за полем боя по заданию командира.

г) Механик-водитель должен иметь возможность удобного пользования всеми органами управления танка и иметь хорошую видимость контрольных приборов, как на походе, так и в боевой обстановке.

д) Размещение механика-водителя и артиллериста должно обеспечивать им в случае надобности быструю и легкую взаимозаменяемость.

Х. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

А. ОБЩЕЕ КО ВСЕМУ ТАНКУ.

1. Вес танка необходимо получить минимальным с тем, чтобы иметь возможность перевозки его на самолетах. Для этой цели необходимо ввести механическую обработку и штамповку деталей, а также применение легких сплавов и легированных металлов. Окончательный вес устанавливается при представлении эскизного проекта.

2. При разработке проекта предусмотреть:

а) Максимальное использование существующего оборудования с тем, чтобы переход на производство новой машины не потребовал переоборудования завода.

б) Максимальное использование стандартов и стандартных деталей.

в) Уменьшение общего количества наименований нормалей на танке в целом.

г) При использовании деталей и агрегатов существующего производства предусмотреть усовершенствование их на основе данных об эксплоатации.

3. Прочность танка и его агрегатов должна быть рассчитана на гарантированную работу танка в течение 200 часов до первого ремонта № 4 (при движении на гусеницах).

Б. КОРПУС ТАНКА.

1. Корпус танка, как правило, в целях повышения пуле-снарядо-стойкости, должен иметь наклонную броню. Минимальный угол наклона броневых листов танка должны быть не ниже 15˚. На отдельных местах небольших размеров, где выдержать угол 15˚ невозможно, допускается снижение угла наклона при условии компенсации пуле и снарядостойкости за счет увеличения толщины брони.

2. При угле наклона броневых листов не ниже 15˚ толщина броневых листов должна быть для бортов не менее 15 мм для бортов, для носа и кормы – 15 мм, лобовой щиток – 20 – 25 мм, крыша – 10 мм, днище – 8 мм, Дописано от руки: «а передний лист днища – 10 мм.»

3. Носовая часть корпуса должна представлять собой естественный таран и обеспечивать танку преодоление максимально-возможных по величине вертикальных препятствий с защитой ленивцев танка от повреждения. Носовой лист должен иметь угол встречи с вертикальной стенкой не менее 45˚ (лучше всего штампованный или вальцованный). Передняя кромка носа танка должна выступать за обод ленивца и быть выше горизонтальной оси его как в том, так и в другом случае на 50 мм. Необозреваемое пространство водителя вперед не должно превышать более 3 – 5 метров.

4. Днище корпуса танка в целях увеличения прочности и удобства эксплоатации желательно иметь клинообразной или выпуклой формы.

5. Люки днища должны быть на внутренних петлях и открываться наружу танка. В закрытом положении люки должны быть заподлицо с днищем. Конструкция запоров люков должна быть простой и обеспечивать надежное и плотное прилегание люков, а также легкое и быстрое их открывание и закрывание. Прочность люков и запоров должна быть достаточной для преодоления препятствий.

6. Все люки корпуса должны быть на внутренних петлях со специальными внутренними замками.

7. Щиток водителя, петли его и запоры должны удовлетворять требованиям снарядного обстрела их по программе НИОПа по опыту Т-28.

8. Корпус танка должен представлять жесткую и прочную систему, он должен выдерживать все динамические нагрузки, получаемые при преодолении противотанковых препятствий, а также удовлетворять требованиям легкого монтажа и демонтажа агрегатов танка в полевых условиях.

9. Жалюзи над вентилятором и радиаторами должны быть регулируемые, легко обслуживаемые и защищающие агрегаты танка от попадания через них пуль, осколков снарядов, гранат, воспламеняющих веществ, бросаемых на танк.

10. Крыша танка должна быть покатой. Все бросаемое и поливаемое сверху на танк не должно на последнем удерживаться и не проникать внутрь танка.

11. Все швы корпуса должны быть герметичными и не пропускать воды, ОВ и свинцовых брызг. Постановка резиновых прокладок в стыках швов не допускается, швы должны быть проварены изнутри.

12. Все сварные и клепаные швы должны быть разгружены от действия усилий при ударе пуль и снарядов путем постановки угольников и контрфорсов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все вертикальные листы на корпусе должны перекрывать горизонтальные для обеспечения пулестойкости горизонтальных швов и стыков.

13. Болты и заклепки должны быть изготовлены из пулестойкой стали, а конструкция их должна быть такова, чтобы при отрыве головки, заклепка или болт не могли попасть внутрь танка.

14. Внутренние стенки боевого отделения и отделения управления танка желательно покрыть специальной звуко-теплоизоляционной массой, защищающей экипаж одновременно от холода, жары, шумов и ушибов. Эта масса не должна быть воспламеняема, гигроскопична и должна обладать малым удельным весом.

15. Наклонные стенки корпуса не должны усложнять монтажа, а также и демонтажа агрегатов танка при ремонте его в войсках и полевых условиях.

16. В местах перехода деталей их корпуса наружу к ходовой части для уплотнения должны быть предусмотрены специальные несгораемые и нерастворяемые от действия масла и бензина прокладки.

17. Лобовой лист танка должен быть целым с установкой в нем только откидного малого лючка водителя. Вход водителя на свое место должен быть удобным для посадки и выхода.

18. При проработке и компоновке корпуса в целом предусмотреть:

а) возможность получения герметичности танка в целом для использования его в дальнейшем в целях подводного хождения и создания в нем противодавления для защиты от ОВ.

В. БАШНЯ.

1. Толщина брони башни должна быть:

борта не менее 20 мм,

крыша – 10 мм.

2. Угол наклона бортов башни должен быть не менее 15˚.

3. Крыша башни должна быть покатая.

4. Все люки на крыше башни должны быть отбортованы наружу для предохранения от проникновения в танк воды и ОВ.

5. Маска пушки и установки пулеметов должны быть пулестойкими и надежно защищать экипаж от свинцовых брызг.

6. Все горизонтальные швы, в том числе и погон башни должны перекрываться вертикальными листами для защиты их от поражения пулями.

7. Располагаемое в башне вооружение, приборы связи и наблюдения должны гарантировать надежную и удобную работу экипажа в бою и на походе.

8. Устанавливаемые в башне сидения должны быть регулируемыми как по высоте, так и по горизонтали.

9. Поворотный механизм башни должен иметь 2 передачи и электромоторчик для вращения башни Дописано от руки: «и не должен подвергаться поломке при обстреле башни снарядом, не пробивающем его.»

10. Башня и маска пушки должны иметь тормозное устройство, работающее только в момент выстрела с таким расчетом, чтобы выстрел при ножном и электроспуске происходил при полном торможении маски и башни.

11. Горизонтальный вертикальный люфты не должны превышать более 0,001 в сумме на обе стороны от оси орудия.

Г. ДВИГАТЕЛЬ.

а) В качестве двигателя на танке должен быть установлен танковый дизель типа БД-2. Мощность дизеля не менее 400 л.с. при 1650 об/мин. Удельный расход горючего не должен превышать 180 – 190 гр.сч. Удельный расход масла не должен превышать 15 – 20 гр.сч.

б) Система охлаждения двигателя должна быть замкнутой и гарантировать ему работу в течение 6 – 8 часов безостановочного движения при температуре наружного воздуха +40˚.

в) Система питания без промывки фильтров должна гарантировать бесперебойную работу дизеля в течение 25 часов. Схема должна допускать возможность работы и запуска дизеля с любого топливного бака танка.

г) Запуск дизеля должен быть двойным – электростартером и инерционным стартером типа "УНИАДИ".

д) Запуск дизеля в летних и зимних условиях не должен представлять затруднений и производиться легко и быстро. Максимальное время на запуск дизеля не должно превышать 2 минут в зимнее время при подготовленном двигателе.

е) Управление дизелем должно быть простым и надежным.

ж) Срок службы дизеля без переборки не менее 250 часов.

з) Для работы в высотных условиях (горных) на дизеле желательно предусмотреть установку наддува.

и) К маслопомпе, фильтрам и клапанам должен быть обеспечен хороший доступ для их обслуживания. Дописано от руки: «Обрыв топливо и маслопроводов должен быть исключен постановкой гибких шлангов.»

Д. ТРАНСМИССИЯ.

Трансмиссия танка должна удовлетворять следующим требованиям.

1) ГЛАВНЫЙ ФРИКЦИОН и вентилятор для охлаждения должны представлять общий агрегат. Фрикцион должен быть рассчитан на передачу максимального крутящего момента двигателя. Фрикцион должен иметь срок службы минимум 150 часов работы до ремонта № 4. Регулировка фрикциона должна производиться не чаще как через 50 часов работы танка и должна быть удобной и доступной.

2) КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ – 4-х, 5-ти скоростная любой конструкции, но гарантирующая срок службы без переборки – не менее 5000 км.

Диапазон передач должен быть подобран таким образом, чтобы обеспечить танку:

1. Работу на экономических режимах двигателя.

2. Взятие максимальных препятствий.

3. Высокую тактическую скорость.

Переключение передач должно осуществляться с места водителя правой рукой с усилием не более 3 – 4 кг. Фиксацию включения шестерен предусмотреть непосредственно в картере коробки и сделать независимой от главного фрикциона.

Е. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ ТАНКА.

а) Управление поворотом танка на колесном ходу проводится управляемыми колесами и подтормаживанием или выключением ведущих колес отстающего борта. На гусеничном ходу управление осуществляется через планетарный механизм поворота.

б) Механизм должен обеспечивать плавный без рывков поворот танка на любой угол и на любой передаче.

Дописано от руки: «Фрикционы механизма должны быть защищенными от замасливания.»

в) Механизм поворота танка должен допускать на гусеницах повороты танка вокруг геометрического центра машины.

г) Минимальный радиус поворота на колесах должен быть не более тройной ширины танка.

д) Управление на колесном ходу должно быть двойным, работающим параллельно, при малых углах поворота только за счет изменения положения управляемых колес, и при крутых поворотах с помощью поворота управляемых колес и одновременным выключением отстающего борта планетарного механизма.

е) Усилие на штурвале управления не должно превышать 10 – 12 кг, как для гусеничного хода, так и для колесного хода.

ж) Торможение танка на остановках и спусках должно осуществляться при помощи ножной педали.

з) Тормоза колесного и гусеничного ходов должны гарантировать танку минимальный путь торможения и удержание танка, как на гусеницах, так и на колесах при спусках и подъемах до 40˚. Путь торможения на колесном ходу на асфальтовом участке и грунтовой дороге не должен превышать 50 мт.

Ж. СИНХРОНИЗАЦИЯ КОЛЕСНОГО И ГУСЕНИЧНОГО ХОДА.

1) Скорость гусеничного хода и колесного на всех передачах должна быть тождественна с тем, чтобы имелась возможность смешанного движения.

2) Синхронность колесного и гусеничного хода должна быть установлена соответствующими передаточными числами в трансмиссии танка.

При проектировании трансмиссии и механизмов управления необходимо предусмотреть возможность постановки пульта управления.

З. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.

1) Колесный ход танка должен быть по типу танков Кристи, т.е. общий с гусеничным. Для увеличения проходимости на колесах число ведущих осей должно быть не менее 3-х.

2) Протектор на резиновом ободе должен обеспечивать хорошее сцепление танка с грунтом. Удельное давление на колесах не должно превышать существующих норм.

3) Привод на колеса колесного хода не должен мешать танку при преодолении препятствий.

4) Включение колесного хода должно осуществляться водителем изнутри танка.

Переход с гусениц на колеса и обратно не должен требовать регулировки ходовой части, а сам процесс укладки гусеницы должен быть максимально механизирован. Время на переход с гусениц на колеса и обратно не должен превышать 10 – 12 минут с укладкой гусениц.

Подвеска танка должна предусматривать достаточную прочность, обеспечивающую танку безаварийное приземление при прыжках с высоты от 5 до 10 мт. Подвеска может быть осуществлена двойной, по типу грузовых автомобилей.

Гусеницы должны быть штампованными из спец. стали или дюралюминия со специальным резиновым соединением: сайленблоком по типу американских и со сроком службы не менее 5000 км. Гусеница должна обеспечить танку надежное сцепление с грунтом. На траках необходимо предусмотреть специальные места для крепления шпор и болотоходных траков.

Зацепление и ход ленивца должны обеспечивать устойчивую регулировку натяга гусениц.

Шум гусениц должен быть сведен до минимума, с этой целью желательно применение мелкозвенчатых легких штампованных траков с сайленблоками.

Вся ходовая часть и особенно такие детали как шарико и роликоподшипники должны быть в максимальной мере защищены от поражения пулями и осколками снарядов.

Ходовая часть танка должна обеспечивать ему устойчивую платформу при движении по пересеченной местности со скоростью не менее 30 км/час. Продольные колебания танка должны быть минимальными и иметь быстро затухающий характер.

В случае преодоления танком подъема и возможного обрыва или соскальзывания гусениц, танк должен удерживаться на тормозах колесного хода. Дописано от руки: «Возможность спадания гусениц при преодолении препятствий с поворотом, должна быть исключена.»

З. РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ.

Рабочее место водителя должно быть оборудовано так, чтобы обеспечить водителю максимальные удобства и легкость управления.

Усилия на рычагах и педалях не должны превышать: на рычагах 10 – 12 кг, на педалях 25 – 30 кг.

Все педали и ручки покрываются теплоизоляционной массой, предохраняющей от холода и скольжения. Сидение должно быть регулируемое по длине, высоте и удобно облегать ягодицы водителя и защищать его от ушибов во время преодоления препятствий.

Все приборы и контрольный щиток должны располагаться удобно для наблюдения. На щитке должны быть на первом плане только те приборы, которые имеют существенное значение при движении танка.

При движении с открытым люком перед водителем должен устанавливаться специальный ветровой щиток. Для слепого вождения на танке должен быть установлен компас КИ. Расположение компаса должно быть удобным для наблюдения и не мешать водителю при управлении танком.

И. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТАНКА.

А. Потребителями энергии в танке являются:

1) Электростартер.

2) Внутританковой освещение.

3) Фары и сигнализация для вождения машины.

4) Внутританковая переговорная и светосигнальная связь.

5) Междутанковая световая сигнализация.

6) Танково-самолетная светосигнализация.

7) Рации при работе на прием и передачу.

8) Прожектора для стрельбы ночью.

9) Освещение артприборов.

10) Стабилизатор прицеливания.

11) Мотор поворота башни.

12) Мотор вентилятора.

Б. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Генератор и аккумулятор должны быть рассчитаны таким образом, чтобы батарея во время эксплоатации находилась в состоянии, близком к полной заряженности. Емкость аккумулятора должна быть рассчитана на удовлетворение потребителей при отрицательных температурах. Режимы заряда аккумулятора от генератора, установленного в танке, должны быть нормальными (1/20 емкости аккумулятора). Режимы разряда аккумулятора при питании стартера не должны превышать 5-ти минутного разрядного режима для выбираемого типа аккумулятора.

Аппаратура генератора должна давать возможность устанавливать зарядные режимы аккумулятора для летних и зимних условий. Генератор должен быть рассчитан на отдачу мощности на всем диапазоне рабочих оборотов двигателя внутреннего сгорания. Подача от двигателя внутреннего сгорания к генератору должна обеспечивать непрерывную работу генератора при работающем двигателе.

Вся проводка должна быть сделана в бронированной оплетке и уложена в трубки по типу Т-28.

Для устранения помех рации должно быть предусмотрено экранирование.

К. ОБОРУДОВАНИЕ ТАНКА.

На танке должно быть установлено:

1) Запасные части, возимые в танке и укладка для них, обеспечивающая удобство пользования запчастями.

2) Инструмент.

3) Шанцевый инструмент (лом, лопата, топор, пила, домкраты, буксирное приспособление).

4) Артиллерийское имущество, химический пакет, санитарное оборудование, продовольственно-вещевой пакет, термос для воды – все это в количестве, указанном для танка типа БТ-5.

5) Приборы ИПА для подводного хождения в количестве 3 штук.

6) Огнетушители переносные.

Вся укладка не должна стеснять работы экипажа и обеспечивать, в случае надобности, удобство пользования ею. Дописано от руки: «Должна быть обеспечена максимальная огнестойкость всей укладки.»

Л. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА.

Весь процесс проектирования и изготовления танка разбивается на следующие этапы.

1) Эскизный проект, выбор принципиальной схемы и уточнение тактико-технических требований.

2) Утверждение технического проекта и расчетов по принятой схеме с проверкой отдельных агрегатов на макете.

3) Изготовление опытного образца и утверждение чертежей.

4) Испытание опытного образца.

НАЧАЛЬНИК 1 ОТДЕЛА АБТУ РККА КОМБРИГ подпись (Иконостасов)

НАЧАЛЬНИК 11 ОТДЕЛА АБТУ РККА ВОЕНИНЖЕНЕР 2-го РАНГА подпись (Сквирский)

"СОГЛАСЕН"

ПОМ. НАЧАЛЬНИКА АБТУ РККА БРИГИНЖЕНЕР: подпись В.Д. Свиридова

"26" февраля 1937 г.

Отп. три экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 975 лист 5 – 26 (17514).

26/28 февраля 1937 г.

СОВ. СЕКРЕТНО.

Экз. № 3

№ 178137

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА № 183 имени КОМИНТЕРНА

Тов. ЛЯЩ.

Город ХАРЬКОВ

Копия РАЙОННОМУ ИНЖЕНЕРУ АБТУ ВОЕНИНЖЕНЕРУ 2-го ранга

Тов. САПРЫГИНУ

Город Харьков Завод № 183

Согласно договоренности с Вами направляю Вам Тактико-технические требования на проектирование и изготовление легкого танка БТ-9.

Приложение на 22-х листах.

НАЧАЛЬНИК 11-го ОТДЕЛА АБТУ ВОЕНИНЖЕНЕР 2-го РАНГА подпись (Сквирский)

Отпечатано 3 экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 975 лист 4 (17536).

"16" февраля 1937 г.

СОВ. СЕКРЕТНО.

Экз. № 1

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА

КОМДИВ подпись П.С. Аллилуева

"16" февраля 1937 г.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКОГО ТАНКА БТ-9

(НА БАЗЕ АГРЕГАТОВ БТ-7).

I. НАЗНАЧЕНИЕ.

Колесно-гусеничный быстроходный легкий танк предназначается в системе вооружения РККА для выполнения следующих задач:

а) Уничтожение танков, противотанковых орудий, различных огневых средств и живой силы противника.

б) Самостоятельное действие в отрыве от других родов войск в тылу противника и совместные действия с ними (пехотой, конницей и т.д.) в различных видах боя.

в) Ведение разведки, как одиночными машинами, так и в составе подразделений.

г) Сопровождение и боевое обеспечение танков РГК.

д) Проникновение на территорию противника путем перевозки на самолете.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАНКА.

1. Тип танка – колесно-гусеничный танк.

2. Вес (ориентировочно) – 12 – 13 тн.

3. Габариты (ориентировочные) – высота не более 2,1 м, клиренс (на гусенице) не менее 0,4 м, ширина не более 2,5 м.

4. Вооружение: 45 мм пушка, спаренная с пулеметом ДТ – 1, пулемет ДТ – 1, съемный огнемет – 1, турельная установка – 1.

Дописано от руки: «пистолет-автомат водителя – 1.»

5. Боекомплект: снарядов 45 мм – 150 шт., винтпатронов ДТ – 4000 шт., огневой смеси на 10 выстрелов длиной по 15 мтр.

6. Броневая защита: броня цементованная. Корпус с наклонными броневыми листами. Башня коническая.

7. Скорости движения: максимальная на гусеницах – 80 км/ч., максимальная на колесах – 80 км/ч. Тактическая по местности средней пересеченности на участке 200 км – 40 км/ч.

8. Преодолеваемые препятствия: Брод – 1.2 м.

Подъемы и спуски не менее 40˚

Косогор 30˚.

Рвы и окопы до 3 м.

Вертикальная стенка 1 м.

Малозаметные препятствия.

9. Запас хода: на гусеницах по местности – 500 км., на колесах по шоссе – 700 км.

10. Удельное давление на гусеницах без погружения – 0,5 кг/см².

11. Экипаж: 3 человека.

12. Двигатель: дизель БД-2 – 400 л.с.

ТАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

III. ПРОХОДИМОСТЬ.

а) Танк на гусеницах должен проходить по любой местности, в том числе и в горно-таежных районах, как в летних, так и в зимних условиях.

б) Проходимость на колесах должна быть не ниже современного автомобиля с многими ведущими осями.

в) Танк должен свободно без аварий преодолевать следующие противотанковые препятствия:

Естественные препятствия:

а) Подъемы и спуски до 40˚.

б) Водные преграды глубиной до 5 мт. с пребыванием под водой в течение 1 часа.

в) Лесные участки с одиночными деревьями в них до 30 – 35 см. диаметров.

г) Болота не проходимые для человека, но с твердым верхним покровом.

д) Снежные пространства с глубиной снега до 1 мт.

е) Горно-таежные участки с частыми спусками и продолжительными подъемами, покрытые льдом и мелким кустарником.

Искусственные преграды:

а) Вертикальные стенки высотой до 1 метра.

б) Окопы и рвы шириной не менее 3 мт. любой глубины и любого профиля.

в) Надолбы деревянные толщиною в 30 – 40 см в три и пять рядов.

г) Французскую сетку.

д) Малозаметные препятствия любой высоты и глубины.

Все виды перечисленных противотанковых препятствий должны преодолеваться свободно без поломок и остановок танка и травм экипажа. Препятствия преодолеваются при необходимых для каждого типа препятствий скоростях движения. Для преодоления болотистых грунтов и водных преград разрешается иметь на танке специальные съемные приспособления для подводного хождения и другие.

IV. ВООРУЖЕНИЕ.

а) 45 мм танковая пушка, спаренная с пулеметом ДТ в общей маске.

б) Один пулемет ДТ в шаровой установке в нише башни.

в) Зенитная турельная установка с использованием запасного или кормового пулемета.

г) Огнеметная установка емкостью 40 литров с длиной огнеметной струи 15 – 20 мт. для защиты танка сзади.

д) Съемный дымовой прибор емкостью 50 литров, работающий при любой температуре.

Дописано от руки: «е) пистолет-автомат водителя.»

Боекомплект:

снарядов 45 мм не менее 150 шт.

винтпатронов ДТ – 4000 шт.

Пушечное и пулеметное вооружение должно иметь круговой обстрел, а углы возвышения для спаренной установки от –5˚ до +25˚; для турельной установки – от –5˚ до +85˚; для огнемета горизонтальный угол обстрела 180˚.

ПРИМЕЧАНИЕ: Углы возвышения и снижения могут быть максимально увеличены.

V. УСТАНОВКА ВООРУЖЕНИЯ.

Размещение вооружения производится по нормальной существующей схеме с добавлением кормового башенного пулемета Дописано от руки: «и пистолета-автомата у водителя.»

При разработке установки вооружения в башне танка необходимо предусмотреть:

а) удобство зарядки и перезарядки на ходу, а также укладку стреляных орудийных гильз на место Дописано от руки: «и возможность выбрасывания их из танка;»

б) установку стабилизатора башни в горизонтальном положении при движении танка змейкой и с частыми поворотами;

в) установку стабилизатора выстрела "ОРИОН";

г) установку специальных фар для ночной стрельбы с освещением цели на расстояние до 1000 метров;

д) установку специальных башенных угломеров для стрельбы с закрытых позиций;

е) маска должна защищать экипаж от поражения пулями и свинцовыми брызгами;

ж) вооружение должно быть максимально защищено от повреждения его пулями и осколками снарядов;

з) концентрация пороховых газов в башне не должна превышать установленной нормы и не нарушать работоспособности экипажа при интенсивной стрельбе.

Дописано от руки: «и) пистолет-автомат водителя с боекомплектом в 250 – 300 патронов.

к) предусматривается максимальное увеличение боекомплекта вооружения башни.

Примечание – Выбрасывание стреляных гильз необходимо производить в люк днища танка, могущий быть использованным одновременно для выхода экипажа.»

VI. СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЯ.

а) Установленные смотровые приборы и приборы наблюдения на танке должны обеспечивать командиру и артиллеристу круговой обзор за местностью, за действием и меткостью своего огня.

б) Смотровые приборы водителя должны обеспечивать хорошую видимость вперед на 500 мт. и более, в стороны – передний обрез гусениц.

в) Все установленные приборы должны защищать экипаж от поражения через них пулями и свинцовыми брызгами.

г) Смена приборов, их головок или стекол, в зависимости от прибора, должна происходить без выхода экипажа из танка, в течение 30 секунд и предусматривать защиту экипажа от поражения огнем противника.

д) Оптические прицелы должны иметь снаружи броневую защиту, открытие и закрытие которой должно производиться изнутри танка.

е) Все приборы должны иметь ручное или автоматическое приспособление для очистки их от грязи, снега и льда.

ж) В корпусе и башне танка должны быть предусмотрены специальные смотровые люки по типу немецких танков.

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве рекомендуемых приборов можно устанавливать смотровые приборы типа Т-46 и ГХПЗ, ПТК, ПТ-1, ТОП и ПЯ.

Дописано от руки: «з) В крыше башни должен быть установлен смотровой прибор, обеспечивающий наблюдение вверх.»

VII. СРЕДСТВА СВЯЗИ.

а) Средства связи танка должны обеспечивать надежную связь со своими частями, для этого должна быть установлена дуплексная станция типа РТП, а для связи со своими подразделениями непосредственно в бою установить станцию типа РТУ и телекод ТК-10.

б) Штыревая антенна должна быть из спецстали и допускать свободное движение по лесу без убирания антенны.

в) Поручневая антенна не должна Дописано от руки: «демаскировать и» выходить за габариты танка и должна обеспечивать без поломок прохождение танка по лесу. Дописано от руки: «Вместо поручневой допускается установка штыревой антенны.»

г) Для передачи сигналов должен быть поставлен танковый светофор СТС и прибор для связи с авиацией, управляемый изнутри танка, видимый на расстоянии до 2 км. (по типу НИИС РККА).

д) Связь внутри танка осуществляется при помощи ВТУСС/ТСПУ-3 с заменой в дальнейшем прибора ВТУСС и ТСПУ-3 на один прибор ТКУС.

е) Размещение радиостанции и приборов связи должно обеспечивать удобное пользование ими и не стеснять работы экипажа при ведении арт. и пулеметного огня.

ж) Должна быть предусмотрена укладка двух телефонных аппаратов и кабеля на 500 мт.

VIII. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

а) Танк должен иметь утепление для работы при температурах до –50˚С и предусматривать охлаждение внутри танка при работе танка при температуре до +50˚.

б) Приспособление для авиадесанта путем перевозки танков самолетами (места для крепления).

в) Приспособление для подводного хождения. Желательно сочетание его с возможностью коллективной защиты экипажа от ОВ в течение 20 минут.

г) Приспособления, обеспечивающие танку преодоление водных преград (болот и горно-таежных участков).

д) Подогреватели.

Все эти приспособления не должны уменьшать боевых свойств танка по проходимости, скорости и пулестойкости и быть надежными в работе.

Дописано от руки: «На танке должна быть разработана автоматическая сцепка, обеспечивающая буксировку танка танком в боевых условиях.»

IX. ЭКИПАЖ.

1. Для обслуживания танка и его вооружения устанавливается следующий экипаж:

1) Командир танка.

2) Артиллерист.

3) Механик-водитель.

2. Экипажу необходимо обеспечить удобное выполнение обязанностей:

а) Размещение командира должно обеспечить удобное пользование наблюдательными приборами для кругового обзора и средствами связи для управления танком и своим подразделением.

б) Размещение командира и артиллериста должно допускать возможность обмена местами без выхода из танка, на ходу.

в) Артиллерист должен иметь возможность ведения прицельного огня из пушки и всех пулеметов, установленных в башне, а также иметь возможность вести наблюдение за полем боя по заданию командира.

г) Механик-водитель должен иметь возможность удобного пользования всеми органами управления танка и иметь хорошую видимость контрольных приборов, как на походе, так и в боевой обстановке.

д) Размещение механика-водителя и артиллериста должно обеспечивать им в случае надобности быструю и легкую взаимозаменяемость.

Х. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

А. ОБЩЕЕ КО ВСЕМУ ТАНКУ.

1. Вес танка необходимо получить минимальным с тем, чтобы иметь возможность перевозки его на самолетах. Для этой цели необходимо ввести механическую обработку и штамповку деталей, а также применение легких сплавов и легированных металлов. Окончательный вес устанавливается при представлении эскизного проекта.

2. При разработке проекта предусмотреть:

а) Максимальное использование существующего оборудования с тем, чтобы переход на производство новой машины не потребовал переоборудования завода.

б) Максимальное использование стандартов и стандартных деталей.

в) Уменьшение общего количества наименований нормалей на танке в целом.

г) При использовании деталей и агрегатов существующего производства предусмотреть усовершенствование их на основе данных об эксплоатации.

3. Прочность танка и его агрегатов должна быть рассчитана на гарантированную работу танка в течение 200 часов до первого ремонта № 4 (при движении на гусеницах).

Б. КОРПУС ТАНКА.

1. Корпус танка, как правило, в целях повышения пуле-снарядо-стойкости, должен иметь наклонную броню. Минимальный угол наклона броневых листов танка должны быть не ниже 15˚. На отдельных местах небольших размеров, где выдержать угол 15˚ невозможно, допускается снижение угла наклона при условии компенсации пуле и снарядостойкости за счет увеличения толщины брони.

2. При угле наклона броневых листов не ниже 15˚ толщина броневых листов должна быть для бортов не менее 15 мм для бортов, для носа и кормы – 15 мм, лобовой щиток – 20 – 25 мм, крыша – 10 мм, днище – 8 мм, Дописано от руки: «а передний лист днища – 10 мм.»

3. Носовая часть корпуса должна представлять собой естественный таран и обеспечивать танку преодоление максимально-возможных по величине вертикальных препятствий с защитой ленивцев танка от повреждения. Носовой лист должен иметь угол встречи с вертикальной стенкой не менее 45˚ (лучше всего штампованный или вальцованный). Передняя кромка носа танка должна выступать за обод ленивца и быть выше горизонтальной оси его как в том, так и в другом случае на 50 мм. Необозреваемое пространство водителя вперед не должно превышать более 3 – 5 метров.

4. Днище корпуса танка в целях увеличения прочности и удобства эксплоатации желательно иметь клинообразной или выпуклой формы.

5. Люки днища должны быть на внутренних петлях и открываться наружу танка. В закрытом положении люки должны быть заподлицо с днищем. Конструкция запоров люков должна быть простой и обеспечивать надежное и плотное прилегание люков, а также легкое и быстрое их открывание и закрывание. Прочность люков и запоров должна быть достаточной для преодоления препятствий.

6. Все люки корпуса должны быть на внутренних петлях со специальными внутренними замками.

7. Щиток водителя, петли его и запоры должны удовлетворять требованиям снарядного обстрела их по программе НИОПа по опыту Т-28.

8. Корпус танка должен представлять жесткую и прочную систему, он должен выдерживать все динамические нагрузки, получаемые при преодолении противотанковых препятствий, а также удовлетворять требованиям легкого монтажа и демонтажа агрегатов танка в полевых условиях.

9. Жалюзи над вентилятором и радиаторами должны быть регулируемые, легко обслуживаемые и защищающие агрегаты танка от попадания через них пуль, осколков снарядов, гранат, воспламеняющих веществ, бросаемых на танк.

10. Крыша танка должна быть покатой. Все бросаемое и поливаемое сверху на танк не должно на последнем удерживаться и не проникать внутрь танка.

11. Все швы корпуса должны быть герметичными и не пропускать воды, ОВ и свинцовых брызг. Постановка резиновых прокладок в стыках швов не допускается, швы должны быть проварены изнутри.

12. Все сварные и клепаные швы должны быть разгружены от действия усилий при ударе пуль и снарядов путем постановки угольников и контрфорсов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все вертикальные листы на корпусе должны перекрывать горизонтальные для обеспечения пулестойкости горизонтальных швов и стыков.

13. Болты и заклепки должны быть изготовлены из пулестойкой стали, а конструкция их должна быть такова, чтобы при отрыве головки, заклепка или болт не могли попасть внутрь танка.

14. Внутренние стенки боевого отделения и отделения управления танка желательно покрыть специальной звуко-теплоизоляционной массой, защищающей экипаж одновременно от холода, жары, шумов и ушибов. Эта масса не должна быть воспламеняема, гигроскопична и должна обладать малым удельным весом.

15. Наклонные стенки корпуса не должны усложнять монтажа, а также и демонтажа агрегатов танка при ремонте его в войсках и полевых условиях.

16. В местах перехода деталей их корпуса наружу к ходовой части для уплотнения должны быть предусмотрены специальные несгораемые и нерастворяемые от действия масла и бензина прокладки.

17. Лобовой лист танка должен быть целым с установкой в нем только откидного малого лючка водителя. Вход водителя на свое место должен быть удобным для посадки и выхода.

18. При проработке и компоновке корпуса в целом предусмотреть:

а) возможность получения герметичности танка в целом для использования его в дальнейшем в целях подводного хождения и создания в нем противодавления для защиты от ОВ.

В. БАШНЯ.

1. Толщина брони башни должна быть:

борта не менее 20 мм,

крыша – 10 мм.

2. Угол наклона бортов башни должен быть не менее 15˚.

3. Крыша башни должна быть покатая.

4. Все люки на крыше башни должны быть отбортованы наружу для предохранения от проникновения в танк воды и ОВ.

5. Маска пушки и установки пулеметов должны быть пулестойкими и надежно защищать экипаж от свинцовых брызг.

6. Все горизонтальные швы, в том числе и погон башни должны перекрываться вертикальными листами для защиты их от поражения пулями.

7. Располагаемое в башне вооружение, приборы связи и наблюдения должны гарантировать надежную и удобную работу экипажа в бою и на походе.

8. Устанавливаемые в башне сидения должны быть регулируемыми как по высоте, так и по горизонтали.

9. Поворотный механизм башни должен иметь 2 передачи и электромоторчик для вращения башни Дописано от руки: «и не должен подвергаться поломке при обстреле башни снарядом, не пробивающем его.»

10. Башня и маска пушки должны иметь тормозное устройство, работающее только в момент выстрела с таким расчетом, чтобы выстрел при ножном и электроспуске происходил при полном торможении маски и башни.

11. Горизонтальный вертикальный люфты не должны превышать более 0,001 в сумме на обе стороны от оси орудия.

Г. ДВИГАТЕЛЬ.

а) В качестве двигателя на танке должен быть установлен танковый дизель типа БД-2. Мощность дизеля не менее 400 л.с. при 1650 об/мин. Удельный расход горючего не должен превышать 180 – 190 гр.сч. Удельный расход масла не должен превышать 15 – 20 гр.сч.

б) Система охлаждения двигателя должна быть замкнутой и гарантировать ему работу в течение 6 – 8 часов безостановочного движения при температуре наружного воздуха +40˚.

в) Система питания без промывки фильтров должна гарантировать бесперебойную работу дизеля в течение 25 часов. Схема должна допускать возможность работы и запуска дизеля с любого топливного бака танка.

г) Запуск дизеля должен быть двойным – электростартером и инерционным стартером типа "УНИАДИ".

д) Запуск дизеля в летних и зимних условиях не должен представлять затруднений и производиться легко и быстро. Максимальное время на запуск дизеля не должно превышать 2 минут в зимнее время при подготовленном двигателе.

е) Управление дизелем должно быть простым и надежным.

ж) Срок службы дизеля без переборки не менее 250 часов.

з) Для работы в высотных условиях (горных) на дизеле желательно предусмотреть установку наддува.

и) К маслопомпе, фильтрам и клапанам должен быть обеспечен хороший доступ для их обслуживания. Дописано от руки: «Обрыв топливо и маслопроводов должен быть исключен постановкой гибких шлангов.»

Д. ТРАНСМИССИЯ.

Трансмиссия танка должна удовлетворять следующим требованиям.

1) ГЛАВНЫЙ ФРИКЦИОН и вентилятор для охлаждения должны представлять общий агрегат. Фрикцион должен быть рассчитан на передачу максимального крутящего момента двигателя. Фрикцион должен иметь срок службы минимум 150 часов работы до ремонта № 4. Регулировка фрикциона должна производиться не чаще как через 50 часов работы танка и должна быть удобной и доступной.

2) КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ – 4-х, 5-ти скоростная любой конструкции, но гарантирующая срок службы без переборки – не менее 5000 км.

Диапазон передач должен быть подобран таким образом, чтобы обеспечить танку:

1. Работу на экономических режимах двигателя.

2. Взятие максимальных препятствий.

3. Высокую тактическую скорость.

Переключение передач должно осуществляться с места водителя правой рукой с усилием не более 3 – 4 кг. Фиксацию включения шестерен предусмотреть непосредственно в картере коробки и сделать независимой от главного фрикциона.

Е. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ ТАНКА.

а) Управление поворотом танка на колесном ходу проводится управляемыми колесами и подтормаживанием или выключением ведущих колес отстающего борта. На гусеничном ходу управление осуществляется через планетарный механизм поворота.

б) Механизм должен обеспечивать плавный без рывков поворот танка на любой угол и на любой передаче.

Дописано от руки: «Фрикционы механизма должны быть защищенными от замасливания.»

в) Механизм поворота танка должен допускать на гусеницах повороты танка вокруг геометрического центра машины.

г) Минимальный радиус поворота на колесах должен быть не более тройной ширины танка.

д) Управление на колесном ходу должно быть двойным, работающим параллельно, при малых углах поворота только за счет изменения положения управляемых колес, и при крутых поворотах с помощью поворота управляемых колес и одновременным выключением отстающего борта планетарного механизма.

е) Усилие на штурвале управления не должно превышать 10 – 12 кг, как для гусеничного хода, так и для колесного хода.

ж) Торможение танка на остановках и спусках должно осуществляться при помощи ножной педали.

з) Тормоза колесного и гусеничного ходов должны гарантировать танку минимальный путь торможения и удержание танка, как на гусеницах, так и на колесах при спусках и подъемах до 40˚. Путь торможения на колесном ходу на асфальтовом участке и грунтовой дороге не должен превышать 50 мт.

Ж. СИНХРОНИЗАЦИЯ КОЛЕСНОГО И ГУСЕНИЧНОГО ХОДА.

1) Скорость гусеничного хода и колесного на всех передачах должна быть тождественна с тем, чтобы имелась возможность смешанного движения.

2) Синхронность колесного и гусеничного хода должна быть установлена соответствующими передаточными числами в трансмиссии танка.

При проектировании трансмиссии и механизмов управления необходимо предусмотреть возможность постановки пульта управления.

З. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.

1) Колесный ход танка должен быть по типу танков Кристи, т.е. общий с гусеничным. Для увеличения проходимости на колесах число ведущих осей должно быть не менее 3-х.

2) Протектор на резиновом ободе должен обеспечивать хорошее сцепление танка с грунтом. Удельное давление на колесах не должно превышать существующих норм.

3) Привод на колеса колесного хода не должен мешать танку при преодолении препятствий.

4) Включение колесного хода должно осуществляться водителем изнутри танка.

Переход с гусениц на колеса и обратно не должен требовать регулировки ходовой части, а сам процесс укладки гусеницы должен быть максимально механизирован. Время на переход с гусениц на колеса и обратно не должен превышать 10 – 12 минут с укладкой гусениц.

Подвеска танка должна предусматривать достаточную прочность, обеспечивающую танку безаварийное приземление при прыжках с высоты от 5 до 10 мт. Подвеска может быть осуществлена двойной, по типу грузовых автомобилей.

Гусеницы должны быть штампованными из спец. стали или дюралюминия со специальным резиновым соединением: сайленблоком по типу американских и со сроком службы не менее 5000 км. Гусеница должна обеспечить танку надежное сцепление с грунтом. На траках необходимо предусмотреть специальные места для крепления шпор и болотоходных траков.

Зацепление и ход ленивца должны обеспечивать устойчивую регулировку натяга гусениц.

Шум гусениц должен быть сведен до минимума, с этой целью желательно применение мелкозвенчатых легких штампованных траков с сайленблоками.

Вся ходовая часть и особенно такие детали как шарико и роликоподшипники должны быть в максимальной мере защищены от поражения пулями и осколками снарядов.

Ходовая часть танка должна обеспечивать ему устойчивую платформу при движении по пересеченной местности со скоростью не менее 30 км/час. Продольные колебания танка должны быть минимальными и иметь быстро затухающий характер.

В случае преодоления танком подъема и возможного обрыва или соскальзывания гусениц, танк должен удерживаться на тормозах колесного хода. Дописано от руки: «Возможность спадания гусениц при преодолении препятствий с поворотом, должна быть исключена.»

З. РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ.

Рабочее место водителя должно быть оборудовано так, чтобы обеспечить водителю максимальные удобства и легкость управления.

Усилия на рычагах и педалях не должны превышать: на рычагах 10 – 12 кг, на педалях 25 – 30 кг.

Все педали и ручки покрываются теплоизоляционной массой, предохраняющей от холода и скольжения. Сидение должно быть регулируемое по длине, высоте и удобно облегать ягодицы водителя и защищать его от ушибов во время преодоления препятствий.

Все приборы и контрольный щиток должны располагаться удобно для наблюдения. На щитке должны быть на первом плане только те приборы, которые имеют существенное значение при движении танка.

При движении с открытым люком перед водителем должен устанавливаться специальный ветровой щиток. Для слепого вождения на танке должен быть установлен компас КИ. Расположение компаса должно быть удобным для наблюдения и не мешать водителю при управлении танком.

И. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТАНКА.

А. Потребителями энергии в танке являются:

1) Электростартер.

2) Внутританковой освещение.

3) Фары и сигнализация для вождения машины.

4) Внутританковая переговорная и светосигнальная связь.

5) Междутанковая световая сигнализация.

6) Танково-самолетная светосигнализация.

7) Рации при работе на прием и передачу.

8) Прожектора для стрельбы ночью.

9) Освещение артприборов.

10) Стабилизатор прицеливания.

11) Мотор поворота башни.

12) Мотор вентилятора.

Б. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Генератор и аккумулятор должны быть рассчитаны таким образом, чтобы батарея во время эксплоатации находилась в состоянии, близком к полной заряженности. Емкость аккумулятора должна быть рассчитана на удовлетворение потребителей при отрицательных температурах. Режимы заряда аккумулятора от генератора, установленного в танке, должны быть нормальными (1/20 емкости аккумулятора). Режимы разряда аккумулятора при питании стартера не должны превышать 5-ти минутного разрядного режима для выбираемого типа аккумулятора.

Аппаратура генератора должна давать возможность устанавливать зарядные режимы аккумулятора для летних и зимних условий. Генератор должен быть рассчитан на отдачу мощности на всем диапазоне рабочих оборотов двигателя внутреннего сгорания. Подача от двигателя внутреннего сгорания к генератору должна обеспечивать непрерывную работу генератора при работающем двигателе.

Вся проводка должна быть сделана в бронированной оплетке и уложена в трубки по типу Т-28.

Для устранения помех рации должно быть предусмотрено экранирование.

К. ОБОРУДОВАНИЕ ТАНКА.

На танке должно быть установлено:

1) Запасные части, возимые в танке и укладка для них, обеспечивающая удобство пользования запчастями.

2) Инструмент.

3) Шанцевый инструмент (лом, лопата, топор, пила, домкраты, буксирное приспособление).

4) Артиллерийское имущество, химический пакет, санитарное оборудование, продовольственно-вещевой пакет, термос для воды – все это в количестве, указанном для танка типа БТ-5.

5) Приборы ИПА для подводного хождения в количестве 3 штук.

6) Огнетушители переносные.

Вся укладка не должна стеснять работы экипажа и обеспечивать, в случае надобности, удобство пользования ею. Дописано от руки: «Должна быть обеспечена максимальная огнестойкость всей укладки.»

Л. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА.

Весь процесс проектирования и изготовления танка разбивается на следующие этапы.

1) Эскизный проект, выбор принципиальной схемы и уточнение тактико-технических требований.

2) Утверждение технического проекта и расчетов по принятой схеме с проверкой отдельных агрегатов на макете.

3) Изготовление опытного образца и утверждение чертежей.

4) Испытание опытного образца.

НАЧАЛЬНИК 1 ОТДЕЛА АБТУ РККА КОМБРИГ подпись (Иконостасов)

НАЧАЛЬНИК 11 ОТДЕЛА АБТУ РККА ВОЕНИНЖЕНЕР 2-го РАНГА подпись (Сквирский)

"СОГЛАСЕН"

ПОМ. НАЧАЛЬНИКА АБТУ РККА БРИГИНЖЕНЕР: подпись В.Д. Свиридова

"26" февраля 1937 г.

Отп. три экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 975 лист 5 – 26 (17536).

26/28 февраля 1937 г.

Экз. № 3

№ 178137

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА № 183 имени КОМИНТЕРНА

Тов. ЛЯЩ.

Город ХАРЬКОВ

Копия РАЙОННОМУ ИНЖЕНЕРУ АБТУ ВОЕНИНЖЕНЕРУ 2-го ранга

Тов. САПРЫГИНУ

Город Харьков Завод № 183

Согласно договоренности с Вами направляю Вам Тактико-технические требования на проектирование и изготовление легкого танка БТ-9.

Приложение на 22-х листах.

НАЧАЛЬНИК 11-го ОТДЕЛА АБТУ ВОЕНИНЖЕНЕР 2-го РАНГА подпись (Сквирский)

Отпечатано 3 экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 975 лист 4 (17514).

16 февраля 1937:

Экз. № 1

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА

КОМДИВ подпись П.С. Аллилуева

"16" февраля 1937 г.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКОГО ТАНКА БТ-9

(НА БАЗЕ АГРЕГАТОВ БТ-7).

I. НАЗНАЧЕНИЕ.

Колесно-гусеничный быстроходный легкий танк предназначается в системе вооружения РККА для выполнения следующих задач:

а) Уничтожение танков, противотанковых орудий, различных огневых средств и живой силы противника.

б) Самостоятельное действие в отрыве от других родов войск в тылу противника и совместные действия с ними (пехотой, конницей и т.д.) в различных видах боя.

в) Ведение разведки, как одиночными машинами, так и в составе подразделений.

г) Сопровождение и боевое обеспечение танков РГК.

д) Проникновение на территорию противника путем перевозки на самолете.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАНКА.

1. Тип танка – колесно-гусеничный танк.

2. Вес (ориентировочно) – 12 – 13 тн.

3. Габариты (ориентировочные) – высота не более 2,1 м, клиренс (на гусенице) не менее 0,4 м, ширина не более 2,5 м.

4. Вооружение: 45 мм пушка, спаренная с пулеметом ДТ – 1, пулемет ДТ – 1, съемный огнемет – 1, турельная установка – 1.

Дописано от руки: «пистолет-автомат водителя – 1.»

5. Боекомплект: снарядов 45 мм – 150 шт., винтпатронов ДТ – 4000 шт., огневой смеси на 10 выстрелов длиной по 15 мтр.

6. Броневая защита: броня цементованная. Корпус с наклонными броневыми листами. Башня коническая.

7. Скорости движения: максимальная на гусеницах – 80 км/ч., максимальная на колесах – 80 км/ч. Тактическая по местности средней пересеченности на участке 200 км – 40 км/ч.

8. Преодолеваемые препятствия: Брод – 1.2 м.

Подъемы и спуски не менее 40˚

Косогор 30˚.

Рвы и окопы до 3 м.

Вертикальная стенка 1 м.

Малозаметные препятствия.

9. Запас хода: на гусеницах по местности – 500 км., на колесах по шоссе – 700 км.

10. Удельное давление на гусеницах без погружения – 0,5 кг/см².

11. Экипаж: 3 человека.

12. Двигатель: дизель БД-2 – 400 л.с.

ТАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

III. ПРОХОДИМОСТЬ.

а) Танк на гусеницах должен проходить по любой местности, в том числе и в горно-таежных районах, как в летних, так и в зимних условиях.

б) Проходимость на колесах должна быть не ниже современного автомобиля с многими ведущими осями.

в) Танк должен свободно без аварий преодолевать следующие противотанковые препятствия:

Естественные препятствия:

а) Подъемы и спуски до 40˚.

б) Водные преграды глубиной до 5 мт. с пребыванием под водой в течение 1 часа.

в) Лесные участки с одиночными деревьями в них до 30 – 35 см. диаметров.

г) Болота не проходимые для человека, но с твердым верхним покровом.

д) Снежные пространства с глубиной снега до 1 мт.

е) Горно-таежные участки с частыми спусками и продолжительными подъемами, покрытые льдом и мелким кустарником.

Искусственные преграды:

а) Вертикальные стенки высотой до 1 метра.

б) Окопы и рвы шириной не менее 3 мт. любой глубины и любого профиля.

в) Надолбы деревянные толщиною в 30 – 40 см в три и пять рядов.

г) Французскую сетку.

д) Малозаметные препятствия любой высоты и глубины.

Все виды перечисленных противотанковых препятствий должны преодолеваться свободно без поломок и остановок танка и травм экипажа. Препятствия преодолеваются при необходимых для каждого типа препятствий скоростях движения. Для преодоления болотистых грунтов и водных преград разрешается иметь на танке специальные съемные приспособления для подводного хождения и другие.

IV. ВООРУЖЕНИЕ.

а) 45 мм танковая пушка, спаренная с пулеметом ДТ в общей маске.

б) Один пулемет ДТ в шаровой установке в нише башни.

в) Зенитная турельная установка с использованием запасного или кормового пулемета.

г) Огнеметная установка емкостью 40 литров с длиной огнеметной струи 15 – 20 мт. для защиты танка сзади.

д) Съемный дымовой прибор емкостью 50 литров, работающий при любой температуре.

Дописано от руки: «е) пистолет-автомат водителя.»

Боекомплект:

снарядов 45 мм не менее 150 шт.

винтпатронов ДТ – 4000 шт.

Пушечное и пулеметное вооружение должно иметь круговой обстрел, а углы возвышения для спаренной установки от –5˚ до +25˚; для турельной установки – от –5˚ до +85˚; для огнемета горизонтальный угол обстрела 180˚.

ПРИМЕЧАНИЕ: Углы возвышения и снижения могут быть максимально увеличены.

V. УСТАНОВКА ВООРУЖЕНИЯ.

Размещение вооружения производится по нормальной существующей схеме с добавлением кормового башенного пулемета Дописано от руки: «и пистолета-автомата у водителя.»

При разработке установки вооружения в башне танка необходимо предусмотреть:

а) удобство зарядки и перезарядки на ходу, а также укладку стреляных орудийных гильз на место Дописано от руки: «и возможность выбрасывания их из танка;»

б) установку стабилизатора башни в горизонтальном положении при движении танка змейкой и с частыми поворотами;

в) установку стабилизатора выстрела "ОРИОН";

г) установку специальных фар для ночной стрельбы с освещением цели на расстояние до 1000 метров;

д) установку специальных башенных угломеров для стрельбы с закрытых позиций;

е) маска должна защищать экипаж от поражения пулями и свинцовыми брызгами;

ж) вооружение должно быть максимально защищено от повреждения его пулями и осколками снарядов;

з) концентрация пороховых газов в башне не должна превышать установленной нормы и не нарушать работоспособности экипажа при интенсивной стрельбе.

Дописано от руки: «и) пистолет-автомат водителя с боекомплектом в 250 – 300 патронов.

к) предусматривается максимальное увеличение боекомплекта вооружения башни.

Примечание – Выбрасывание стреляных гильз необходимо производить в люк днища танка, могущий быть использованным одновременно для выхода экипажа.»

VI. СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЯ.

а) Установленные смотровые приборы и приборы наблюдения на танке должны обеспечивать командиру и артиллеристу круговой обзор за местностью, за действием и меткостью своего огня.

б) Смотровые приборы водителя должны обеспечивать хорошую видимость вперед на 500 мт. и более, в стороны – передний обрез гусениц.

в) Все установленные приборы должны защищать экипаж от поражения через них пулями и свинцовыми брызгами.

г) Смена приборов, их головок или стекол, в зависимости от прибора, должна происходить без выхода экипажа из танка, в течение 30 секунд и предусматривать защиту экипажа от поражения огнем противника.

д) Оптические прицелы должны иметь снаружи броневую защиту, открытие и закрытие которой должно производиться изнутри танка.

е) Все приборы должны иметь ручное или автоматическое приспособление для очистки их от грязи, снега и льда.

ж) В корпусе и башне танка должны быть предусмотрены специальные смотровые люки по типу немецких танков.

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве рекомендуемых приборов можно устанавливать смотровые приборы типа Т-46 и ГХПЗ, ПТК, ПТ-1, ТОП и ПЯ.

Дописано от руки: «з) В крыше башни должен быть установлен смотровой прибор, обеспечивающий наблюдение вверх.»

VII. СРЕДСТВА СВЯЗИ.

а) Средства связи танка должны обеспечивать надежную связь со своими частями, для этого должна быть установлена дуплексная станция типа РТП, а для связи со своими подразделениями непосредственно в бою установить станцию типа РТУ и телекод ТК-10.

б) Штыревая антенна должна быть из спецстали и допускать свободное движение по лесу без убирания антенны.

в) Поручневая антенна не должна Дописано от руки: «демаскировать и» выходить за габариты танка и должна обеспечивать без поломок прохождение танка по лесу. Дописано от руки: «Вместо поручневой допускается установка штыревой антенны.»

г) Для передачи сигналов должен быть поставлен танковый светофор СТС и прибор для связи с авиацией, управляемый изнутри танка, видимый на расстоянии до 2 км. (по типу НИИС РККА).

д) Связь внутри танка осуществляется при помощи ВТУСС/ТСПУ-3 с заменой в дальнейшем прибора ВТУСС и ТСПУ-3 на один прибор ТКУС.

е) Размещение радиостанции и приборов связи должно обеспечивать удобное пользование ими и не стеснять работы экипажа при ведении арт. и пулеметного огня.

ж) Должна быть предусмотрена укладка двух телефонных аппаратов и кабеля на 500 мт.

VIII. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

а) Танк должен иметь утепление для работы при температурах до –50˚С и предусматривать охлаждение внутри танка при работе танка при температуре до +50˚.

б) Приспособление для авиадесанта путем перевозки танков самолетами (места для крепления).

в) Приспособление для подводного хождения. Желательно сочетание его с возможностью коллективной защиты экипажа от ОВ в течение 20 минут.

г) Приспособления, обеспечивающие танку преодоление водных преград (болот и горно-таежных участков).

д) Подогреватели.

Все эти приспособления не должны уменьшать боевых свойств танка по проходимости, скорости и пулестойкости и быть надежными в работе.

Дописано от руки: «На танке должна быть разработана автоматическая сцепка, обеспечивающая буксировку танка танком в боевых условиях.»

IX. ЭКИПАЖ.

1. Для обслуживания танка и его вооружения устанавливается следующий экипаж:

1) Командир танка.

2) Артиллерист.

3) Механик-водитель.

2. Экипажу необходимо обеспечить удобное выполнение обязанностей:

а) Размещение командира должно обеспечить удобное пользование наблюдательными приборами для кругового обзора и средствами связи для управления танком и своим подразделением.

б) Размещение командира и артиллериста должно допускать возможность обмена местами без выхода из танка, на ходу.

в) Артиллерист должен иметь возможность ведения прицельного огня из пушки и всех пулеметов, установленных в башне, а также иметь возможность вести наблюдение за полем боя по заданию командира.

г) Механик-водитель должен иметь возможность удобного пользования всеми органами управления танка и иметь хорошую видимость контрольных приборов, как на походе, так и в боевой обстановке.

д) Размещение механика-водителя и артиллериста должно обеспечивать им в случае надобности быструю и легкую взаимозаменяемость.

Х. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

А. ОБЩЕЕ КО ВСЕМУ ТАНКУ.

1. Вес танка необходимо получить минимальным с тем, чтобы иметь возможность перевозки его на самолетах. Для этой цели необходимо ввести механическую обработку и штамповку деталей, а также применение легких сплавов и легированных металлов. Окончательный вес устанавливается при представлении эскизного проекта.

2. При разработке проекта предусмотреть:

а) Максимальное использование существующего оборудования с тем, чтобы переход на производство новой машины не потребовал переоборудования завода.

б) Максимальное использование стандартов и стандартных деталей.

в) Уменьшение общего количества наименований нормалей на танке в целом.

г) При использовании деталей и агрегатов существующего производства предусмотреть усовершенствование их на основе данных об эксплоатации.

3. Прочность танка и его агрегатов должна быть рассчитана на гарантированную работу танка в течение 200 часов до первого ремонта № 4 (при движении на гусеницах).

Б. КОРПУС ТАНКА.

1. Корпус танка, как правило, в целях повышения пуле-снарядо-стойкости, должен иметь наклонную броню. Минимальный угол наклона броневых листов танка должны быть не ниже 15˚. На отдельных местах небольших размеров, где выдержать угол 15˚ невозможно, допускается снижение угла наклона при условии компенсации пуле и снарядостойкости за счет увеличения толщины брони.

2. При угле наклона броневых листов не ниже 15˚ толщина броневых листов должна быть для бортов не менее 15 мм для бортов, для носа и кормы – 15 мм, лобовой щиток – 20 – 25 мм, крыша – 10 мм, днище – 8 мм, Дописано от руки: «а передний лист днища – 10 мм.»

3. Носовая часть корпуса должна представлять собой естественный таран и обеспечивать танку преодоление максимально-возможных по величине вертикальных препятствий с защитой ленивцев танка от повреждения. Носовой лист должен иметь угол встречи с вертикальной стенкой не менее 45˚ (лучше всего штампованный или вальцованный). Передняя кромка носа танка должна выступать за обод ленивца и быть выше горизонтальной оси его как в том, так и в другом случае на 50 мм. Необозреваемое пространство водителя вперед не должно превышать более 3 – 5 метров.

4. Днище корпуса танка в целях увеличения прочности и удобства эксплоатации желательно иметь клинообразной или выпуклой формы.

5. Люки днища должны быть на внутренних петлях и открываться наружу танка. В закрытом положении люки должны быть заподлицо с днищем. Конструкция запоров люков должна быть простой и обеспечивать надежное и плотное прилегание люков, а также легкое и быстрое их открывание и закрывание. Прочность люков и запоров должна быть достаточной для преодоления препятствий.

6. Все люки корпуса должны быть на внутренних петлях со специальными внутренними замками.

7. Щиток водителя, петли его и запоры должны удовлетворять требованиям снарядного обстрела их по программе НИОПа по опыту Т-28.

8. Корпус танка должен представлять жесткую и прочную систему, он должен выдерживать все динамические нагрузки, получаемые при преодолении противотанковых препятствий, а также удовлетворять требованиям легкого монтажа и демонтажа агрегатов танка в полевых условиях.

9. Жалюзи над вентилятором и радиаторами должны быть регулируемые, легко обслуживаемые и защищающие агрегаты танка от попадания через них пуль, осколков снарядов, гранат, воспламеняющих веществ, бросаемых на танк.

10. Крыша танка должна быть покатой. Все бросаемое и поливаемое сверху на танк не должно на последнем удерживаться и не проникать внутрь танка.

11. Все швы корпуса должны быть герметичными и не пропускать воды, ОВ и свинцовых брызг. Постановка резиновых прокладок в стыках швов не допускается, швы должны быть проварены изнутри.

12. Все сварные и клепаные швы должны быть разгружены от действия усилий при ударе пуль и снарядов путем постановки угольников и контрфорсов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все вертикальные листы на корпусе должны перекрывать горизонтальные для обеспечения пулестойкости горизонтальных швов и стыков.

13. Болты и заклепки должны быть изготовлены из пулестойкой стали, а конструкция их должна быть такова, чтобы при отрыве головки, заклепка или болт не могли попасть внутрь танка.

14. Внутренние стенки боевого отделения и отделения управления танка желательно покрыть специальной звуко-теплоизоляционной массой, защищающей экипаж одновременно от холода, жары, шумов и ушибов. Эта масса не должна быть воспламеняема, гигроскопична и должна обладать малым удельным весом.

15. Наклонные стенки корпуса не должны усложнять монтажа, а также и демонтажа агрегатов танка при ремонте его в войсках и полевых условиях.

16. В местах перехода деталей их корпуса наружу к ходовой части для уплотнения должны быть предусмотрены специальные несгораемые и нерастворяемые от действия масла и бензина прокладки.

17. Лобовой лист танка должен быть целым с установкой в нем только откидного малого лючка водителя. Вход водителя на свое место должен быть удобным для посадки и выхода.

18. При проработке и компоновке корпуса в целом предусмотреть:

а) возможность получения герметичности танка в целом для использования его в дальнейшем в целях подводного хождения и создания в нем противодавления для защиты от ОВ.

В. БАШНЯ.

1. Толщина брони башни должна быть:

борта не менее 20 мм,

крыша – 10 мм.

2. Угол наклона бортов башни должен быть не менее 15˚.

3. Крыша башни должна быть покатая.

4. Все люки на крыше башни должны быть отбортованы наружу для предохранения от проникновения в танк воды и ОВ.

5. Маска пушки и установки пулеметов должны быть пулестойкими и надежно защищать экипаж от свинцовых брызг.

6. Все горизонтальные швы, в том числе и погон башни должны перекрываться вертикальными листами для защиты их от поражения пулями.

7. Располагаемое в башне вооружение, приборы связи и наблюдения должны гарантировать надежную и удобную работу экипажа в бою и на походе.

8. Устанавливаемые в башне сидения должны быть регулируемыми как по высоте, так и по горизонтали.

9. Поворотный механизм башни должен иметь 2 передачи и электромоторчик для вращения башни Дописано от руки: «и не должен подвергаться поломке при обстреле башни снарядом, не пробивающем его.»

10. Башня и маска пушки должны иметь тормозное устройство, работающее только в момент выстрела с таким расчетом, чтобы выстрел при ножном и электроспуске происходил при полном торможении маски и башни.

11. Горизонтальный вертикальный люфты не должны превышать более 0,001 в сумме на обе стороны от оси орудия.

Г. ДВИГАТЕЛЬ.

а) В качестве двигателя на танке должен быть установлен танковый дизель типа БД-2. Мощность дизеля не менее 400 л.с. при 1650 об/мин. Удельный расход горючего не должен превышать 180 – 190 гр.сч. Удельный расход масла не должен превышать 15 – 20 гр.сч.

б) Система охлаждения двигателя должна быть замкнутой и гарантировать ему работу в течение 6 – 8 часов безостановочного движения при температуре наружного воздуха +40˚.

в) Система питания без промывки фильтров должна гарантировать бесперебойную работу дизеля в течение 25 часов. Схема должна допускать возможность работы и запуска дизеля с любого топливного бака танка.

г) Запуск дизеля должен быть двойным – электростартером и инерционным стартером типа "УНИАДИ".

д) Запуск дизеля в летних и зимних условиях не должен представлять затруднений и производиться легко и быстро. Максимальное время на запуск дизеля не должно превышать 2 минут в зимнее время при подготовленном двигателе.

е) Управление дизелем должно быть простым и надежным.

ж) Срок службы дизеля без переборки не менее 250 часов.

з) Для работы в высотных условиях (горных) на дизеле желательно предусмотреть установку наддува.

и) К маслопомпе, фильтрам и клапанам должен быть обеспечен хороший доступ для их обслуживания. Дописано от руки: «Обрыв топливо и маслопроводов должен быть исключен постановкой гибких шлангов.»

Д. ТРАНСМИССИЯ.

Трансмиссия танка должна удовлетворять следующим требованиям.

1) ГЛАВНЫЙ ФРИКЦИОН и вентилятор для охлаждения должны представлять общий агрегат. Фрикцион должен быть рассчитан на передачу максимального крутящего момента двигателя. Фрикцион должен иметь срок службы минимум 150 часов работы до ремонта № 4. Регулировка фрикциона должна производиться не чаще как через 50 часов работы танка и должна быть удобной и доступной.

2) КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ – 4-х, 5-ти скоростная любой конструкции, но гарантирующая срок службы без переборки – не менее 5000 км.

Диапазон передач должен быть подобран таким образом, чтобы обеспечить танку:

1. Работу на экономических режимах двигателя.

2. Взятие максимальных препятствий.

3. Высокую тактическую скорость.

Переключение передач должно осуществляться с места водителя правой рукой с усилием не более 3 – 4 кг. Фиксацию включения шестерен предусмотреть непосредственно в картере коробки и сделать независимой от главного фрикциона.

Е. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ ТАНКА.

а) Управление поворотом танка на колесном ходу проводится управляемыми колесами и подтормаживанием или выключением ведущих колес отстающего борта. На гусеничном ходу управление осуществляется через планетарный механизм поворота.

б) Механизм должен обеспечивать плавный без рывков поворот танка на любой угол и на любой передаче.

Дописано от руки: «Фрикционы механизма должны быть защищенными от замасливания.»

в) Механизм поворота танка должен допускать на гусеницах повороты танка вокруг геометрического центра машины.

г) Минимальный радиус поворота на колесах должен быть не более тройной ширины танка.

д) Управление на колесном ходу должно быть двойным, работающим параллельно, при малых углах поворота только за счет изменения положения управляемых колес, и при крутых поворотах с помощью поворота управляемых колес и одновременным выключением отстающего борта планетарного механизма.

е) Усилие на штурвале управления не должно превышать 10 – 12 кг, как для гусеничного хода, так и для колесного хода.

ж) Торможение танка на остановках и спусках должно осуществляться при помощи ножной педали.

з) Тормоза колесного и гусеничного ходов должны гарантировать танку минимальный путь торможения и удержание танка, как на гусеницах, так и на колесах при спусках и подъемах до 40˚. Путь торможения на колесном ходу на асфальтовом участке и грунтовой дороге не должен превышать 50 мт.

Ж. СИНХРОНИЗАЦИЯ КОЛЕСНОГО И ГУСЕНИЧНОГО ХОДА.

1) Скорость гусеничного хода и колесного на всех передачах должна быть тождественна с тем, чтобы имелась возможность смешанного движения.

2) Синхронность колесного и гусеничного хода должна быть установлена соответствующими передаточными числами в трансмиссии танка.

При проектировании трансмиссии и механизмов управления необходимо предусмотреть возможность постановки пульта управления.

З. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.

1) Колесный ход танка должен быть по типу танков Кристи, т.е. общий с гусеничным. Для увеличения проходимости на колесах число ведущих осей должно быть не менее 3-х.

2) Протектор на резиновом ободе должен обеспечивать хорошее сцепление танка с грунтом. Удельное давление на колесах не должно превышать существующих норм.

3) Привод на колеса колесного хода не должен мешать танку при преодолении препятствий.

4) Включение колесного хода должно осуществляться водителем изнутри танка.

Переход с гусениц на колеса и обратно не должен требовать регулировки ходовой части, а сам процесс укладки гусеницы должен быть максимально механизирован. Время на переход с гусениц на колеса и обратно не должен превышать 10 – 12 минут с укладкой гусениц.

Подвеска танка должна предусматривать достаточную прочность, обеспечивающую танку безаварийное приземление при прыжках с высоты от 5 до 10 мт. Подвеска может быть осуществлена двойной, по типу грузовых автомобилей.

Гусеницы должны быть штампованными из спец. стали или дюралюминия со специальным резиновым соединением: сайленблоком по типу американских и со сроком службы не менее 5000 км. Гусеница должна обеспечить танку надежное сцепление с грунтом. На траках необходимо предусмотреть специальные места для крепления шпор и болотоходных траков.

Зацепление и ход ленивца должны обеспечивать устойчивую регулировку натяга гусениц.

Шум гусениц должен быть сведен до минимума, с этой целью желательно применение мелкозвенчатых легких штампованных траков с сайленблоками.

Вся ходовая часть и особенно такие детали как шарико и роликоподшипники должны быть в максимальной мере защищены от поражения пулями и осколками снарядов.

Ходовая часть танка должна обеспечивать ему устойчивую платформу при движении по пересеченной местности со скоростью не менее 30 км/час. Продольные колебания танка должны быть минимальными и иметь быстро затухающий характер.

В случае преодоления танком подъема и возможного обрыва или соскальзывания гусениц, танк должен удерживаться на тормозах колесного хода. Дописано от руки: «Возможность спадания гусениц при преодолении препятствий с поворотом, должна быть исключена.»

З. РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ.

Рабочее место водителя должно быть оборудовано так, чтобы обеспечить водителю максимальные удобства и легкость управления.

Усилия на рычагах и педалях не должны превышать: на рычагах 10 – 12 кг, на педалях 25 – 30 кг.

Все педали и ручки покрываются теплоизоляционной массой, предохраняющей от холода и скольжения. Сидение должно быть регулируемое по длине, высоте и удобно облегать ягодицы водителя и защищать его от ушибов во время преодоления препятствий.

Все приборы и контрольный щиток должны располагаться удобно для наблюдения. На щитке должны быть на первом плане только те приборы, которые имеют существенное значение при движении танка.

При движении с открытым люком перед водителем должен устанавливаться специальный ветровой щиток. Для слепого вождения на танке должен быть установлен компас КИ. Расположение компаса должно быть удобным для наблюдения и не мешать водителю при управлении танком.

И. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТАНКА.

А. Потребителями энергии в танке являются:

1) Электростартер.

2) Внутританковой освещение.

3) Фары и сигнализация для вождения машины.

4) Внутританковая переговорная и светосигнальная связь.

5) Междутанковая световая сигнализация.

6) Танково-самолетная светосигнализация.

7) Рации при работе на прием и передачу.

8) Прожектора для стрельбы ночью.

9) Освещение артприборов.

10) Стабилизатор прицеливания.

11) Мотор поворота башни.

12) Мотор вентилятора.

Б. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Генератор и аккумулятор должны быть рассчитаны таким образом, чтобы батарея во время эксплоатации находилась в состоянии, близком к полной заряженности. Емкость аккумулятора должна быть рассчитана на удовлетворение потребителей при отрицательных температурах. Режимы заряда аккумулятора от генератора, установленного в танке, должны быть нормальными (1/20 емкости аккумулятора). Режимы разряда аккумулятора при питании стартера не должны превышать 5-ти минутного разрядного режима для выбираемого типа аккумулятора.

Аппаратура генератора должна давать возможность устанавливать зарядные режимы аккумулятора для летних и зимних условий. Генератор должен быть рассчитан на отдачу мощности на всем диапазоне рабочих оборотов двигателя внутреннего сгорания. Подача от двигателя внутреннего сгорания к генератору должна обеспечивать непрерывную работу генератора при работающем двигателе.

Вся проводка должна быть сделана в бронированной оплетке и уложена в трубки по типу Т-28.

Для устранения помех рации должно быть предусмотрено экранирование.

К. ОБОРУДОВАНИЕ ТАНКА.

На танке должно быть установлено:

1) Запасные части, возимые в танке и укладка для них, обеспечивающая удобство пользования запчастями.

2) Инструмент.

3) Шанцевый инструмент (лом, лопата, топор, пила, домкраты, буксирное приспособление).

4) Артиллерийское имущество, химический пакет, санитарное оборудование, продовольственно-вещевой пакет, термос для воды – все это в количестве, указанном для танка типа БТ-5.

5) Приборы ИПА для подводного хождения в количестве 3 штук.

6) Огнетушители переносные.

Вся укладка не должна стеснять работы экипажа и обеспечивать, в случае надобности, удобство пользования ею. Дописано от руки: «Должна быть обеспечена максимальная огнестойкость всей укладки.»

Л. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА.

Весь процесс проектирования и изготовления танка разбивается на следующие этапы.

1) Эскизный проект, выбор принципиальной схемы и уточнение тактико-технических требований.

2) Утверждение технического проекта и расчетов по принятой схеме с проверкой отдельных агрегатов на макете.

3) Изготовление опытного образца и утверждение чертежей.

4) Испытание опытного образца.

НАЧАЛЬНИК 1 ОТДЕЛА АБТУ РККА КОМБРИГ подпись (Иконостасов)

НАЧАЛЬНИК 11 ОТДЕЛА АБТУ РККА ВОЕНИНЖЕНЕР 2-го РАНГА подпись (Сквирский)

"СОГЛАСЕН"

ПОМ. НАЧАЛЬНИКА АБТУ РККА БРИГИНЖЕНЕР: подпись В.Д. Свиридова

"26" февраля 1937 г.

Отп. три экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 975 лист 5 – 26 (17514).

26 февраля 1937 г. постановлением СНК № 334 и приказом № 060 от 23.03.1937г. заводу (Сергиевский завод № 11 ВСНХ, Троицкий снаряжательный завод ВСНХ, Троицкий завод сигнальных средств, Снаряжательный завод «Красная ракета» ВСНХ, ГС завод № 11 НКОП, НКБ, MOM, п/я 3, Краснозаводский химический завод (КХЗ), ФГУП «КХЗ» Росбоеприпаса /г. Троицк Московской обл.; г. Краснозаводск п/я 3 «Азот» (1943г.)/ /141321 г. Краснозаводск Сергиево-Посадского р-на Московской обл. пл. Рдултовского, 1 тел. 52-345/) предписано создать к 1.01.1938г. производство динафталита мощностью 2000 т в год (11982).

26 февраля 1937 г. постановленим СНК № 334 и приказом № 060 от 23.03.1937г. заводу Богородский завод № 12 ВСНХ, Снаряжательный завод Егорова, Богородский снаряжательный завод ВСНХ, ГС завод № 12 НКОП, НКБ, ПГУ, МСМ, и/я 3, Электростальский машиностроительный завод, АООТ, ОАО «Машиностроительный завод» (МСЗ, «Элемаш») Росатома /ст. Электросталь Нижегородской ж/д (1927г.); г. Электросталь Московской обл. п/я 3 (1943г.)/ /144007 г. Электросталь Московской обл. ул. Победы, 16/ - /144001 г. Электросталь Московской обл. ул. Карла Маркса, 12 тел. 702-99-01/) предписано создать к 1.01.1938г. производство динафталита мощностью 3000 т в год. Мощность производства по снаряжению авиабомб перед эвакуацией- 792 тыс. шт. в год (11982).

За рубежом:

26 февраля в 1937 году первый полёт прототипа итальянского одноместного цельнометаллического истребителя «G.50». Самолёт разработан в 1936 году на фирме «ФИАТ» (Италия) под руководством Г.Габриэлли по техническому заданию министерства авиации (15052).

26 февраля 1937 состоялся первый полет Fiat G.50 Freccia (20798).

26 февраля 1937 - Первый полёт прототипа итальянского одноместного цельнометаллического истребителя G.50 Freccia ("Стрела"). Самолёт разработан в 1936 году на фирме ФИАТ (Италия) под руководством Г.Габриэлли по техническому заданию министерства авиации (22586).

Авиапромышленность:

27 февраля 1937 были закончены гос. испытания в НИИ ВВС самолета Г-23 (1076,799).

Двухместный Г-23 Комсомолец-1 Грибовского, спроектированный под автомотор ГАЗ ГАЗавиа М-60 в 56 нр и построенный в опытном отделении ГАЗ В конце августа 1936 был поднят в воздух. Понадобились повторные гос. испытания, т.к. скороподъемность и устойчивость были недостаточными (150,22).

27 февраля 1937 года зам. начальника 1 гл. управления НКОП Туполев представил:

План научно-исследовательских тем, подлежащих разработке в 1937 году по заданиям Первого гл. управления НКОП институтами и лабораториями НКОП и НКТП

| Тема или название работы | Название учреждения, которому должна быть поручена разработка |
| --- | --- |
| Разработка смазки не замерзающей при Т-60 градусов С а) для тонких механизмов б) для механизмов средней точности в) для оружия | Институт смазочных масел |
| Разработка новых сортов целлулойда для экранов стрелковых установок, стойких в отношении света, низких температур и аэродинамических сил. | Институт пластмасс |
| Разработка новых сортов стекла (высоких механических качеств) для экранирования стрелковых установок, мест бомбардира и др. для стратосферных самолетов. Листы плоские и изогнутые. | Институт стекла |
| Флегматизация порохов малокалиберной авиационной артиллерии, уменьшающая действие газов на обшивку самолета. | Институт порохов |
| Разработка пиротехнических шашек для химических приборов действующих под давлением. | Институт порохов |
| Антикоррозийные покрытия для приборов химического вооружения ВВС. | Институт пластмасс |
| Электропривод мощностью 0,5-1 кв., с большим диапазоном скоростей (заменяющий гидравлический привод Дженни). | Электротехнический институт |
| Управляемый на расстоянии (синхронный) привод для установки 20 мм авиационной пушки | Институт телемеханики |
| Разработка авиационного гидравлического привода с большим диапазоном скорости. | КБ, завод “Красный путиловец” |
| Разработка надульника для 20 мм пушки ШВ | ЦКБ СВ ГВМУ |
| Электромоторы для 24 V а) мощностью 250 W б) мощностью 500 W с двойной обмоткой для реверсирования | КБ зав. Ярославск. эл. |

Примечание: работы по п.п. 7-12 записаны наравне с НИР ввиду того, что для их разрешения требуется значительная лабораторная и исследовательская работа.

(3830,122-123)

27 февраля 1937 года начальник 1 гл. управления Туполев подготовил:

Тематический план опытных работ на 1937 год, не вошедших в основной план самолетостроения

| Наименование работ | Строящие организации | Срок представления на испытание |
| --- | --- | --- |
| 1. Внедрение дизель-мотора на самолете |  |  |
| ТБ-3-4АН-1 установка дизеля на существующий самолет | Завод № 18 | II квартал 1937 года |
| ДБ-А установка дизеля на существующий самолет | Завод № 124 | III квартал 1937 года |
| Рекордный самолет с дизелем на продолжительность до 100 часов полета | Завод № 35 | I квартал 1937 года |
| Двухмоторный дальний бомбардировщик под 2 АН-1 |  |  |
| II. Пассажирские самолеты |  |  |
| Сталь-3 (установка мотора М-17) | Завод № 81 | I квартал 1937 года |
| Сталь-11 (доводки и испытания) | Завод № 81 | I квартал 1937 года |
| ДКЛ (окончание постройки) | КАИ | I квартал 1937 года |
| ПП-1 (окончание постройки) | Завод № 43 | I квартал 1937 года |
| III. Маломощные и экспериментальные самолеты |  |  |
| Самолет 5 БИС (установка рекорда дальности) (2 экз.) | ВАВИАТ | II квартал 1937 года |
| К-12 (доводки и испытания) | Завод № 18 | I квартал 1937 года |
| Деревянный самолет д/исследования крыльев (автом. закрылками) | ЦАГИ и МАИ | III квартал 1937 года |
| Самолет с автом. мотором | Завод № 21 | IV квартал 1937 года |
| Модификация У-2 под М-11Ф | Завод № 23 | II квартал 1937 года |
| Стратопоезд (Щербакова) с герметической кабиной | Завод № 1 | IV квартал 1937 года |
| Работы Вахмистрова | КБ № 29 | 1937 год |
| IV. Опытные серии. |  |  |
| СР М-85 окончание постройки и испытание | Завод № 1 | I квартал 1937 года |
| ДБ-3 окончание постройки и испытание | Завод № 39 | I квартал 1937 года |
| ХАИ-5 окончание постройки и испытание | Завод № 135 | I квартал 1937 года |
| ДБ-2 окончание постройки и испытание | Завод № 156 | I квартал 1937 года |
| ДБ-А-4АМ34 окончание постройки и испытание | Завод № 124 | I квартал 1937 года |

(3830,28)

Другие оборонные отрасли:

27 февраля 1937г. в целях усиления работ по средствам зажигания была расширена тематика работ института ХИМ-2 и он был передан в ведение 4ГУ и определен основным по разработке и применению массовых средств зажигания. Институту предписано обеспечить работу Файнцимера (в 1937г. репрессирован) и Симагина по улучшению пластифицирования горючих материалов.

30 декабря 1936 г. по пр. НКОП № 06сс институт ХИМ-2 (НИИ-2 НКОП, НКБ, Институт ХИМ-2 НКТП /г. Москва, 24 п/я 2437 (1937г.)/) был переименован в НИИ № 2. Пр. № 294 от 17.08.1937г. утвержден Устав института. В 02.1939г. НИИ № 2 4ГУ НКОП передан в ведение 4ГУ НКБ.132

С 1936г. - работы по зажигательным жидкостям, создана желатинизированная горючая эмульсия ЖГЭ (Р.З. Файнциммер).56

При институте действовало КБ Голосова, по пр. № 83 от 10.03.1937г. оно переведено на завод № 37. И.О. директора (-27.02.1937г.)- Богданов. Директор (27.02.1937-5.03.1938г.)- С.А. Рябенький (снят).

Гл. конструктор (27.02.1937г.-)- Богданов.

Начальники лабораторий: (02.1937г.)- Симагин.

Начальники групп: испытательной (1937г.)- Захаров.139 (11982).

27 февраля 1937 вышел приказ НКОП № 0041. Об усилении работ по массовым средствам зажигания, подчинении Хим-2 4-му ГУ НКОП СССР, назначении директором института С. А. Рябенького. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 118-121) (15244).

Жизнь и внутренняя политика:

С 27 февраля 1937 года по 29 сентября 1938 года рассмотрено и утверждено 383 списка на 44161человека, из них подлежало расстрелу 38627 человек, заключению в ИТЛ на 10 лет - 5430 и на 8 лет - 104 человека. Подпись Молотова имеется на 373 списках на 43569 человек, Сталина - на 361 списке на 41391 человека, Жданова - на 175 списках на 20985 человек, Кагановича - на 189 списках на 19110 человек, Ворошилова - на 186 списках на 18474 человека.

После утверждения списки направлялись в Военную коллегию Верховного суда или на рассмотрение внесудебных органов - «особых троек», которые своими приговорами и постановлениями только оформляли указанную в списках меру наказания. Установлены факты, когда Военная коллегия выносила приговоры в отношении лиц, значившихся в списках, заочно, без рассмотрения дел в судебном заседании и даже без истребования следственных дел из местных органов НКВД. Решения о расстреле значившихся в списках бывших сотрудников НКВД, некоторых военных работников и государственных деятелей оформлялись не в суде, а в так называемом «особом порядке» - комиссией в составе Вышинского или его заместителя Рогинского, Ульриха и Ежова или его заместителя Фриновского (15988).

27 февраля 1937 Пленум ЦК ВКП(б) исключил из партии Бухарина и Рыкова, после чего они арестованы (4962).

27 февраля 1937 А.И.Рыков и Н.Бухарин были арестованы (3908,351).

27 февраля 1937 года к заседанию комиссии под председательством А.И.М. был подготовлен проект протокола с предварительными предложениями. Однако в ходе голосования кое-что в нем под влиянием речи Микояна существенно изменилось. Так Сталин первоначально предлагал Бухарина и Рыкова "исключить из состава кандидатов ЦК ВКП(б) и членов ВКП(б), суду не предавать, а выслать", в то время как Ежов, Буденный, Мануильский, Шверник, Косарев и Якир требовали помимо исключения из партии "предать суду и расстрелять", другие же (Постышев, Шкирятов, Антипов, Хрущев, Николаева, Косиор, Петровский и Литвинов) предлагали "предать суду без применения расстрела". В конце концов Сталин свою самую лояльную из всех позицию с решением "выслать" (именно так когда-то поступили с Троцким) заменил "дипломатичным" предложением: после исключения из партии "суду не предавать, а направить дело Бухарина-Рыкова в НКВД". Его поддержали: сестра и жена Ленина, Варейкис, Молотов и Ворошилов, а при голосовании и все остальные. В итоге "единогласно" постановили:

1) Исключить из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) и членов ВКП(б) Бухарина и Рыкова; суду их не предавать, а направить дело Бухарина и Рыкова в НКВД. 
2) Поручить комиссии в составе тт. Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Микояна и Ежова выработать на основе принятого решения проект мотивированной резолюции".

И подпись: "Председатель А. Микоян".

27 февраля в 1937 году был издан приказ наркома финансов СССР о создании научно-исследовательского финансового института. Ныне — НИФИ Министерства финансов Российской Федерации

За рубежом:

27 февраля 1937 появился план обороны Франции, предполагавший создание Минобороны, продолжение строительства Линии Мажино и национализацию оружейного завода Шнайдера-Крюзо (3907,203).

Авиапромышленность:

28 февраля 1937 был составлен акт о том, что СБ 2М-100 N 22316 и 22363 окончены полностью в производстве, смонтированы, приняты по монтажу военпредом и в соответствии с решением Зам. НКО Алксниса и Зам. НКОП М.М.К. переданы в опытный отдел завода 22 для экспериментальной установки на 22316 химвооружения и на 22363 отепления кабины. Оба самолета после окончания указанных опытных работ должны пройти доводку на аэродроме и контрольно-сдаточные испытания (2762,28).

28 февраля 1937 года Ворошилов и Рахимович после рассмотрения перечня переделок и изменений, вносимых в самолет И16-М25 утвердили введение щитков-закрылков и самолет И16-М25Е, с этими щитками, должен быть передан на гос. испытания 15 июля 1937 года (3813).

28 февраля 1937 г. были утверждены ТТ на БОК-11 ВВС РККА и строили в Смоленске. Достроили самолет в КБ-29 в Подлипках в середине 1939 г. (19161)

28 февраля 1937 г. были утверждены технические требования ВВС РККА к БОК-11. Его строительство началась в Смоленске в 1937 г. Данный аппарат значился поначалу как военный вариант БОК-7 (2-й экземпляр), само обозначение БОК-11 использовалось для комплекта вооружения с дистанционным управлением. Наиболее важной задачей при создании БОК-11 считалась разработка вооружения (система управления огнем), которая велась заводом №213. Для обстрела верхней полусферы создали электрифицированную синхронизированную установку. Снизу самолет обороняла дистанционная турель с перископическим прицелом. Бомбардировочное вооружение состояло из 500-1000 кг бомб на внешней подвеске, кроме этого планировалось фотооборудование в различных вариантах. В начале 1939 г. БОК-11, оснащенный М-34ФРН мощностью 1050 л.с. на высоте 3500 м, решили направить в 7-й отдел ЦАГИ для монтажа и отладки вооружения. Однако переезд не состоялся. Впрочем, и о доводке какого-либо вооружения на БОК-11 сведения отсутствуют (20363).

28 февраля 1937 в ПГУ НКОП состоялось совещание по авиадизелям АН-1 (2054,7).

28 февраля 1937 ГУАП в СТО был представлен план опытного строительства и НИР на 1937 (2149,49).

План опытного самолетостроения на 1937

| Наименование самолета | Строй. | Срок | Макс. | Посад. | Практ. | Дальн. | Вооружение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и мотора | орган. | пред. | скор. | скор. | потол. | н/п |  |
| ДБ-3 на поплавках | 39 | 06.37 | 360/ | 100 | 9.5-10 | 1500/ | 3хШКАС |
|  |  |  | 4000 |  |  | 3000 | 1000 |
| ДБ-3 торпедоносец (сух.) | 39 | 05.37 | 360/ | 100 | 9.5-10 | 1500/ | 3хШКАС |
|  |  |  | 4000 |  |  | 4000 | 1хторп 1000 (2322) |

28 февраля 1937 года зам. начальника 1 гл. управления НКОП Туполев

Тематический план опытного строительства по стрелковому и артиллерийскому вооружению на 1937 год по заводу № 32

| Название работы | Срок исполнения (квартал) | Количество |
| --- | --- | --- |
| Новые разработки |  |  |
| Стандартная турель с кольцом увеличенного диаметра д/1-го пулемета ШК для самолетов многоцелевого назначения | II III | 3 штуки 1 штука |
| Носовая установка на разрезном кольце (типа ДБ-3) для 2-х пулеметов ШКАС | IV | 1 штука |
| Установка пушки ШВ д/ средн. уст. с огр. обстрелом | IV | 2 штуки |
| Работы переходящие с 1936 года |  |  |
| а) по артиллерийскому вооружению |  |  |
| Носовая башня д/1 ШВ для самолета ТБ7 | I IV | 2 штуки 1 штука |
| Кормовая башня д/1 ШВ для самолета ТБ7 | I IV | 1 штука 1 штука |
| Установка для размещения за шасси самолета ТБ7 д/1-го пуш. ШВ | III | 2 штуки |
| Носовая башня д/1 ШВ для самолета МТБ2 | III | 1 штука |
| Кормовая башня д/1 ШВ для самолета МТБ2 | III | 1 штука |
| Доводка тяжелой турели для пушки ШВ | I | 2 штуки |
| б) по стрелковому вооружению |  |  |
| Модификация турели Тур-10 и ее экранирование для самолетов СВ, ДБ3, ДБА, МБР2, Р10 и РЗет | III | 7 штук |
| Стандартизация люковой установки самолетов СБ и ДБ3 | IV | 3 штуки |
| Доводка и заводские испытания выдвижной башни д/1-го пулемета ШК | I | 1 штука |
| Доводка Тур-10 бис (с электрифицированным вращением и подъемом дуги) | II II | 2 штуки 1 штука |
| Люковая турель самолета № 42 | I | 1 штука |

(3830,115)

28 февраля 1937 года зам. начальника 1 гл. управления НКОП Туполев представил:

Тематический план опытного строительства по химическому вооружению на 1937 год

По заводу № 145

| Название работы | Срок исполнения (квартал) |
| --- | --- |
| Стандартный аварийный сбрасыватель д/тяжелых бомбардировщиков б) средних бомбардировщиков в) легких бомбардировщиков и истребителей | III |
| Доводки и работы переходящие с 1936 года |  |
| Модернизация держателей свободной подвески Д3А и Д4А и квязка их с химией | I |
| Доводка ПД3 д/самолета СБ | III |
| Доводка установки д/РС132 | II |
| Доводка лебедки ЛТБ-7 | II |

(3830,117)

28 февраля 1937 года зам. начальника 1 гл. управления НКОП Туполев представил

Тематический план опытного строительства по химическому вооружению на 1937 год

По заводу № 145

| Название работы | Срок исполнения (квартал) |
| --- | --- |
| Новые разработки |  |
| Разработка нового типа ампул тылового снаряж. для бросания по твердым грунтам | II |
| Разработка стрелок для кассет АК1 (в первую очередь) и АК2 | IV |
| Разработка дополнительного прибора (ЗАП) д/ … 3В для ВАП 500 | IV |
| Разработка дополнительного прибора (ЗАП) д/ … 3В для ВАП 250 кг | III |
| Разработка экспериментального образца ХАРП-500 | IV |
| Разработка приспособлений превращающ. Автоцистерну завода “Красный факел” в АРС | IV |
| Разработка приспособлений для аэродромного обслуживания ВАПов и УХАПов | II |
| Замена автоматических клапанов ДАПов на мембраны | II |
| Предварительная разработка химбаков большой емкости |  |
| Прибор тылов снаряжения |  |
| Лабораторно-исследовательские работы |  |
| Термоизоляция ВАП-500 и УХАП 500 | III |
| Создание давлений в химических приборах пиротехническим путем | IV |

(3830,118)

28 февраля 1937 года зам. начальника 1 гл. управления НКОП Туполев представил:

Тематический план опытного строительства по артиллерийским прицелам на 1937 год по заводу № 32

| Название работы | Срок исполнения (квартал) |
| --- | --- |
| Работы по увеличению секундного расхода жидкости из ВАПов | IV |
| Работы по изысканию способов возгонки ДВ | III |
| Доводки и работы переходящие с 1936 года |  |
| Доводка ВАП 500 д/свободной подвески | I |
| Доводка ВАП 1000 д/свободной подвески | I |
| Доводка ВАП 250 д/свободной подвески | I |
| Окончание работ по ВАП 100 | III |
| Окончание работ по ВАП 50 | III |
| Доводки УХАП 500 д/свободной подвески | I |
| Окончание работ по УХАП 1000 | II |
| Окончание работ по УХАП 250 | II |
| Окончание работ по УХАП 100 | IV |
| Окончание работ по УХАП 50 | IV |
| Доводки АК2 и АК1 | АК1 – I АК2 – II |
| Доводки ЗАП 100 | II |
| В термин доводки включено и оформление черт. по лит. А и изм. в связи с разработкой технологического процесса |  |
| Разработка литерных чертежей и помощь серийному производству по освоению |  |
| ВАП 500 | II |
| ВАП 1000 | II |
| АК1 | II |
| Бакелизация ампул и хим. приборов | II |

(3830,119)

28 февраля 1937 года зам. начальника 1 гл. управления НКОП Туполев представил:

Тематический план опытного строительства по артиллерийским прицелам на 1937 год по заводу № 32

| Название работы | Срок исполнения (квартал) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СБ-ТУР-9 | I - II | Срок исполнения: первая колонка – выдача изделия на госиспытания; вторая колонка – выдача эталонного образца. |
| СБ ЛУ | I – III |  |
| СБ НУ | I – III |  |
| ДБА-НУ | I – IV |  |
| ДБА-НУ установ. в обтекателе | I – IV |  |
| № 42 НУ | II – IV |  |
| ТУР 10 бис | I – III |  |
| ЛТ | I – IV |  |
| ДБ3-НУ | II – IV |  |
| ДБ3 ТУР приц. механ. | II – IV |  |
| ДБ3 ЛУ | I – III |  |
| ХАИ ТУР приц. механ. полуавтоматический ШКАС | II – IV |  |
| Самолет № 37 НК прицел механический полуавтоматический ШКАС | II – IV |  |
| Самолет № 42 шкворневая установка прицел механический полуавтоматический ШВАК | II – IV |  |
| МИ 1 ТУР прицел механический полуавтоматический ШКАС | III – IV |  |
| МИ 1 Н-ку прицел механический полуавтоматический ШВАК | III – IV |  |
| Установки принятые на вооружение и опытные (не связанные с машинами) |  |  |
| ТУР-8с прицел механический полуавтоматический ШКАС | I – III |  |
| ЦКБ СБ-71 (спарка) прицел механический полуавтоматический ШКАС | I – III |  |
| ЦКБ СБ-73 прицел механический полуавтоматический ШКАС | I – III |  |
| Тяжелая турель завода № 32 прицел механический полуавтоматический ШВАК | II – IV |  |
| Работы по модернизации |  |  |
| Упрощенный прицел для самолетов СБ и ДБ3 | I – II |  |
| Модернизация ПМП-2 (по старой схеме) | III |  |
| Модернизация ПМП-2 (ввод скорости противника) | II |  |
| Модернизация ПМП-2 (ввод вектора скорости противника) | II |  |
| Модернизация ПМП-2 (ввод коллиматорного визира) | IV |  |
| Расчетная работа | IV |  |
| Фотоэлектрический прицел | III |  |

(3830,120-121)

Другие оборонные отрасли:

28 февраля 1937 г., из АБТУ РККА на завод № 183 были отправлены тактико-технические требования (ТТТ) на проектирование и изготовление легкого колесно-гусеничного танка БТ-9. Согласно этим требованиям проектируемый танк БТ-9 предназначался для решения следующих задач:

«а) Уничтожение танков, противотанковых орудий, различных огневых средств и живой силы противника.

б) Самостоятельное действие в отрыве от других родов войск в тылу противника и совместные действия с ними (пехотой, конницей и т.д.) в различных видах боя.

в) Ведение разведки, как одиночными машинами, так и в составе подразделений.

г) Сопровождение и боевое обеспечение танков РГК.

д) Проникновение на территорию противника путем перевозки на самолете».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 975. Л. 5]

Ориентировочная боевая масса танка БТ-9 была задана в пределах 12 – 13 т, при этом в ТТТ было указано, что:

«Вес танка необходимо получить минимальным с тем, чтобы иметь возможность перевозки его на самолетах. Для этой цели необходимо ввести механическую обработку и штамповку деталей, а также применение легких сплавов и легированных металлов. Окончательный вес устанавливается при представлении эскизного проекта».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 975. Л. 13]

Вооружение танка БТ-9 должно было состоять из 45-мм танковой пушки, спаренного с ней пулемета ДТ, пулемета ДТ, установленного в нише башни, съемного огнемета, зенитной пулеметной установки и установки «пистолета-автомата» на рабочем месте механика-водителя. Кроме этого в танке должна была быть предусмотрена установка стабилизатора выстрела «Орион» и установка «стабилизатора башни в горизонтальном положении при движении танка змейкой и с частыми поворотами».

Корпус танка требовалось спроектировать с наклонными цементированными броневыми листами, а башня должна была иметь коническую форму. При этом минимальные углы наклона броневых листов корпуса и башни должны были быть не меньше 15˚.

Основу силовой установки танка БТ-9 должен был составлять дизель БД-2 мощностью 400 л.с. На гусеницах или на колесах танк должен был передвигаться с максимальной скоростью в 80 км/ч. Запас хода (по топливу) при движении на гусеницах (по местности) должен был составлять 500 км и при движении на колесах (по шоссе) – 700 км. Для увеличения проходимости при движении танка со снятыми гусеницами, число ведущих колёс должно было быть не менее шести (трех пар), при этом скорости движения на колёсах и на гусеницах (гусенице) должны были быть синхронизированы за счет подбора соответствующих передаточных чисел в трансмиссии танка, т.е. без использования синхронизаторов.

Согласно ТТТ, конструкторам КБ «190» предписывалось вести проектирование танка БТ-9 учитывая:

«а) Максимальное использование существующего оборудования с тем, чтобы переход на производство новой машины не потребовал переоборудования завода.

б) Максимальное использование стандартов и стандартных деталей.

в) Уменьшение общего количества наименований нормалей на танке в целом.

г) При использовании деталей и агрегатов существующего производства предусмотреть усовершенствование их на основе данных об эксплоатации».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 975. Л. 13 – 14] (17503).

28 февраля 1937 г., из АБТУ РККА на завод № 183 с препроводительным письмом № 178137 были отправлены тактико-технические требования (ТТТ) на проектирование и изготовление легкого колесно-гусеничного танка БТ-9. Согласно этим требованиям танк БТ-9 предназначался для решения следующих задач:

«а) Уничтожение танков, противотанковых орудий, различных огневых средств и живой силы противника.

б) Самостоятельное действие в отрыве от других родов войск в тылу противника и совместные действия с ними (пехотой, конницей и т.д.) в различных видах боя.

в) Ведение разведки, как одиночными машинами, так и в составе подразделений.

г) Сопровождение и боевое обеспечение танков РГК.

д) Проникновение на территорию противника путем перевозки на самолете».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 975. Л. 5] (19825).

28 февраля 1937 года УНКВД Ленобласти приняло постановление о предъявлении Иванову обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения. В постановлении говорилось, что Иванов «... достаточно изобличается в том, что он является участником контрреволюционной троц-кистско-зиновьевской организации на Кировском заводе, проводил «шпионскую и вредительскую работу в области танкостроения, а также был осведомлен о террористической деятельности организации, то есть привлекается к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статьям 58-6, 58-7, 58-11, 17-58-8 УК РСФСР (в редакции 1926 года)».

Это постановление было объявлено Иванову 14 марта 1937 года. Из архивно-следственного дела видно, что Олимп Митрофанович в период следствия содержался под стражей в ДПЗ УНКВД Ленобласти, и в Москву его не возили, куда по ложному сообщению сотрудников УНКВД в поисках мужа выезжала его жена.

По данному делу в период с ноября 1936 года по январь 1937 года были арестованы еще 10 работников Кировского завода: Копылов Абрам Яковлевич, Шустов Петр Васильевич, Комарчев Иван Филиппович, Бродский Вильгельм Александрович, Цейтлин Давид Григорьевич, Иванов Петр Леонидович, Гданский Ефим Семенович, Васильев Николай Николаевич, Шиманский Исаак Яковлевич, Сухаревский Давид Яковлевич, которые обвинялись в том, что «являясь участниками контрреволюционной троцкистско-зиновьевской вредительской организации на Кировском заводе, вели активную практическую вредительскую работу, направленную на срыв танкостроения и выпуск заведомо негодных танков Т-28 для РККА», организовали проведение диверсионных актов, подготавливали террористические акты против руководителей ВКП(б) и Советского правительства, проводили шпионскую деятельность в пользу Германии.

Так говорилось в постановлении о продлении срока следствия по данному делу от 21 февраля 1937 года (11504).

Жизнь и внутренняя политика:

### 28 февраля 1937 г. Утреннее заседание февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б)

Андреев (председательствующий). Заседание открывается. Приступаем к обсуждению третьего пункта повестки дня. Для первого доклада слово имеет т. Молотов.

#### Молотов.

Товарищи, мне приходится делать доклад вместо т. Орджоникидзе. Я должен с самого начала оговориться, что, конечно, я его не могу заменить, так как далеко не так знаю дело в тяжелой промышленности, как он знал и руководил этим делом. Моя задача этим, конечно, значительно осложняется. Второе замечание, которое я должен сделать; мой доклад об уроках вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов в тяжелой промышленности и в других отраслях промышленности и нашем строительстве будет, главным образом, докладом о наших недостатках.

Мы достаточно знаем значение успехов нашего строительства. Мы не забудем их и тогда, когда будет подчеркивать недостатки и вытекающие из этого новые требования и задачи ко всем нам, ко всей нашей работе. Мы хорошо знаем о том, что за последние три года тяжелая промышленность перевыполнила свой план. Известно также, что тяжелая промышленность не только выполнила в четыре с четвертью года первую пятилетку, но что она выполнила с честью в четыре года и вторую пятилетку. И все же в настоящее время главный вопрос, на который мы должны обратить внимание, это вопрос о вредительстве, диверсиях, шпионаже и прочих мерзостях, которые установлены и разоблачены в нашей промышленности, и в частности тяжелой промышленности.

Тяжелая промышленность, как и железнодорожный транспорт, пользовалась особым вниманием вредителей, шпионов и диверсантов. И это понятно. Это наиболее важные, решающие элементы всего нашего строительства. Это основа нашего социалистического роста и развития. Поэтому на борьбу за дезорганизацию отраслей и предприятий тяжелой промышленности, как и НКПС, враг обращал особенное внимание. Что же установлено в отношении вредительства, диверсий и шпионажа за последнее время?

Надо сказать, что вредительство началось не со вчерашнего дня, а с тех пор, как возникла советская власть. Нам пришлось организовывать Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию для борьбы с контрреволюцией, с саботажем и прочим. И это вредительство никогда не прекращалось на тех или иных участках нашей хозяйственной работы. Мы, конечно, и теперь еще далеко не знаем всех фактов, Углубляясь дальше в это дело, мы получаем новые данные и новые задачи для ликвидации вредительских элементов в нашем государственном аппарате. Однако главные факты мы теперь уже знаем, и о них мы должны теперь говорить.

В Наркомтяжпроме, на который вредители, диверсанты и шпионы из троцкистско-японо-немецких агентов обращали такое большое внимание, они имели немало своих людей и немало сделали попыток для того, чтобы нанести нам серьезный ущерб, значительный ущерб. Достаточно того, что Пятаков сидел в Наркомтяжпроме, а раньше в ВСНХ, в течение больше чем 12-ти лет. И, конечно, этот насквозь предательский человек делал немало для того, чтобы вредить делу социализма и помогать нашим врагам. Я должен буду привести ряд показаний, чтобы словами самих участников вредительства, диверсий и прочего отметить важнейшие моменты из этой области.

Я начну с показаний самого Пятакова. Должен извиниться за то, что некоторые показания мне придется повторить из тех, которые вы уже читали. Я не буду большое количество показаний приводить, но те, которые мною будут приведены, мне кажется, весьма характерны и заслуживают того, чтобы на них обратить внимание как на моменты, характеризующие важные стороны дела и заставляющие в дальнейшем обратить на них особое внимание. Вот что показывает Пятаков от 4 января 1937 г.: «Мое служебное положение — зам. наркомтяжпрома — давало мне больше возможностей свою контрреволюционную работу строить в первую очередь по линии выполнения директив Троцкого о вредительстве в народном хозяйстве. По этой линии у меня складывались и личные связи с нужными людьми. Я строил поэтому свою работу, исходя из следующих принципов:

1) Я подбирал себе людей из троцкистов, крупных хозяйственников. Выдвигал их, направлял на самостоятельную работу в соответствующие промышленные центры или в Москве, на руководящую работу. 2) Этим людям я давал задания (конечно, вводил их в курс директив Троцкого) по самостоятельному подбору себе других людей (не только троцкистов) и вести линию на срыв работы на их участках. 3) Я рекомендовал своим людям (и сам это делал) не распыляться в своей вредительской работе. Концентрировать свое внимание на основных крупных объектах промышленности, имеющих оборонное и общесоюзное значение. В этом пункте я действовал по директиве Троцкого: наносить чувствительные удары в наиболее чувствительных местах». Вот установка руководителя наиболее крупных актов вредительства в нашем хозяйстве за весь последний период. Она говорит о том, что враг целился в самые важные участки нашего хозяйства, в те именно участки нашего хозяйственного аппарата, которые имеют особенное значение для народного хозяйства и обороны страны, и мы должны на это обратить самое серьезное внимание.

Возьмем теперь отдельные отрасли хозяйства, по которым ударил враг. Прежде всего, химия. Да, надо, конечно, помнить о том, что вредители, имея замнаркома во главе своих организаций, имели не только своих людей на предприятиях, в “трестах, но и в главках в лице хозяйственных руководителей, имевших партбилет, в лице техников и инженеров, получивших ответственнейшие назначения в нашем хозяйственном аппарате. Из отдельных отраслей особенное внимание они уделили химии, углю, ряду отраслей машиностроения, и в том числе ряду отраслей оборонной промышленности, электростроительству и т. п. На отдельных примерах, характеризующих работу вредителей и диверсантов в промышленности, я сейчас и остановлюсь.

Прочитаю, во-первых, показания того же Пятакова по химической промышленности: «В химической и коксохимической промышленности была проведена следующая вредительская и диверсионная работа: 1) Был составлен, представлен и оформлен такой план развития военной химии, который на деле приводил к распылению и омертвлению средств и затяжке сроков ввода в эксплуатацию нужных объектов. Сделано это было путем неправильных расчетов и сохранения существующих разрывов в мощностях между различными цехами. В результате был значительно преувеличен объем строительства и удлинены сроки. При ограниченности ассигнований создавалась нетерпимая затяжка в строительстве новых объектов. Этот план был в 1936 г. радикально переделан. 2) В области азотной промышленности затягивалось строительство новых объектов, главным образом путем систематических и длительных переделок их проектов (Лисичанский, Рионский, Бакинский, Чирчикский). 3) В сернокислотной промышленности срывались действительные мощности путем понижения эксплуатационных коэффициентов. 4) В содовой промышленности задерживалось развитие мощности, благодаря чему сода, которую могли производить в СССР в совершенно неограниченных количествах, все время является остродефицитным продуктом. Помимо этого, не пропускалось создание новых содовых центров на базе соответствующих источников сырья (например, на базе отбросов калийной промышленности, или на базе усольских (Восточная Сибирь) соляных источников). 5) В отношении ОВ (отравляющих веществ) был выдвинут план строительства ряда новых заводов в новых точках, вместо того, чтобы использовать и надлежащим образом развить и расширить мощности на имеющихся или уже строящихся заводах. Это нам провести не удалось, так как в это дело вмешался лично нарком и план был переделан. Таковы основные факты вредительской работы в химической и коксохимической промышленности, которую по моим заданиям проводил Ратайчак».

Так обстоит дело с оценкой положения в химической промышленности, данной Пятаковым. Заслуживает внимания и то, что говорят отдельные вредители по конкретным участкам. Возьмем показания Дробниса насчет Кемерово. Вот что говорит Дробнис насчет Кемеровского химического комбината: «Слишком много мы вредили и разрушали. Мне трудно будет говорить об отдельных деталях, но об основной нашей линии в подрывной работе и оставшихся у меня в памяти более крупных актах разрушений я расскажу. Разрушительной работой, проводившейся мною, Норкиным — нач. Кемеровского химкомбината и Карцевым — зам. нач. химкомбината по технической части, начиная б 1935 г. и до момента моего ареста, были охвачены объекты специальной химии, коксохимзавод, азотно-туковый завод, ТЭЦ и жилищное строительство.

1. В течение первой половины 1935 г. наша разрушительная работа сводилась к тому, чтобы всемерно воспрепятствовать вводу в срок в эксплуатацию ряда предприятий на правобережном строительстве, т. е. строительстве специальной химии, имеющем оборонное значение. С этой целью мы сознательно задерживали проектирование электростанции. Эту работу, предусмотренную нашим планом, проводил, главным образом, Карцев через проектирующие организации в Москве и Ленинграде. 2. Нами задерживалось проектирование и по .целому ряду объектов специальной химии — по порохам и пироксилину. Норкин говорил, что эту работу ему удается проводить через Гипроспецхим. Я подробностей у Норкина, как это делается, не расспрашивал, но знаю, что проектирование по этим объектам нами было сознательно задержано месяца на четыре. 3. На объектах специальной химии была проделана такая подрывная работа, что по первоначальным проектам были заложены фундаменты ряда зданий, номера этих зданий я сейчас не помню, но потом проекты были забракованы, и фундаменты этих зданий пришлось разбирать. На одном из зданий были возведены даже стены, которые потом были разобраны. 4. Из тех же соображений разрушительной работы Карцев, с нашего ведома, в бытность его в Москве в 1935 г., забраковал проект по главному зданию Азотстроя, а потом, спустя месяца два, мы были вынуждены начать работу по этому проекту. 5. Во второй половине 1936 г. нами был организован ряд аварий. Из наиболее крупных являлись аварии на аммселитре и монтан-селитре».

Возьмем дальше показания технического директора Горловского азотно-тукового комбината Асиновского. Он говорит: «По Горловскому азотно-туковому заводу контрреволюционной организацией проведены следующие диверсионные акты: 1) Приблизительно в апреле месяце 1934 г. выведено из строя отделение нейтрализации цеха аммселитры путем организации взрыва аммиакопровода. При взрыве были человеческие жертвы.

В результате взрыва цех простоял семь дней. О том, что данный взрыв был произведен контрреволюционной организацией, мне говорил Тамм после “привлечения меня в организацию. 2) В октябре 1934 г. организацией осуществлен взрыв двух коксовых компрессоров. В результате завод был остановлен на два часа. Со слов. Тамма, этот диверсионный акт был проведен Халезовым через привлеченных им новых членов контрреволюционной организации. Фамилий этих лиц мне Тамм не назвал. 3) В конце ноября 1934 г. контрреволюционной организацией произведен обвал надземного коксового газопровода. Со слов Тамма, этот обвал был организован членом организации Халезовым. Других участников этого диверсионного акта Тамм мне не назвал. 4) В январе 1935 г. был произведен взрыв меланжевого коллектора. В результате взрыва завод был остановлен на трое суток. Со слов Тамма, взрыв был организован также Халезовым. 5) 11 ноября 1935 г. Халезовым и Крушельницким был организован взрыв воздушных кабин в аммиачном цехе. В результате взрыва завод стоял три недели. Восстановительные работы обошлись, примерно, в полтора-два миллиона рублей».

Вы видите, таким образом, что в течение ряда лет, систематически из месяца в месяц, группы вредителей и диверсантов, сидящих на определенных боевых участках нашей промышленности, проводили свои мероприятия, оставаясь незамеченными, продолжая свою работу и, наглея, шли от одной аварии к другой, от одного диверсионного акта к другому. Мы не можем забывать и о том, что все это были только предварительные шаги; что задания Троцкого, Пятакова и других руководителей по вредительству заключались в том, чтобы беречь силы к наиболее важному моменту — к началу войны, и в этот момент ударить со всей решительностью по наиболее чувствительным местам нашего хозяйства и в особенности по наиболее важным местам для нашей обороны.

Особо надо сказать о том, что вредители обратили большое внимание на борьбу против стахановцев, против стахановского движения. Вот, например, что говорит по этому поводу Дробнис: «Под видом якобы широкого развертывания стахановского движения мы сознательно дискредитировали это движение. Для этого мы не создавали необходимых условий, сознательно удлиняли рабочий день до 10 часов, а чтобы посеять раздор между стахановцами и нестахановцами, мы на Азотстрое ввели приписки отдельным рабочим такой работы, которую они фактически не проводили. Эти махинации проводились нами систематически».

Норкин говорит: «Стахановское движение мы подрывали и тем, что поручали стахановцам такую работу, которая впоследствии должна была переделываться. Таким образом получалось, что рабочие старались строить, а когда работа была закончена, оказывалось, что делалось это не по проекту, не там или не на том месте, и поэтому сделанное ломали и строили вновь. Так, например, было с укладкой фундаментов на заводе Олеума, который после окончания строительства был взорван и результаты стахановской работы пошли насмарку». Это делалось не только при попустительстве хозяйственников и инженеров-вредителей, но и на глазах наших партийных и профессиональных организаций, которые все это видели, но не понимали значения этих фактов или не умели бороться с ними.

Возьмем теперь другую отрасль — уголь. Здесь также весьма энергично работали господа вредители. Вот что показывает Шестов в отношении Кузбасса, где он работал на ответственном хозяйственном посту: «Разрушительная работа была развернута в направлении: 1. Умышленного замедления темпов нового шахтного строительства и реконструктивных работ по старым шахтам. 2. Организации строительства новых шахт с расчетом на неодновременное окончание работ по важнейшим объектам с задачей оттянуть начало эксплуатации шахт на полные проектные мощности. 3. Ведения систем эксплуатации мощных пластов, при которых создавались наибольшие потери угля, с расчетом на возникновение подземных пожаров, выводящих из строя отдельные месторождения угля. 4. Срыва подготовки новых горизонтов и полей, необходимых для развертывания угледобычи в соответствии с плановыми заданиями. 5. Искусственного создания разрыва между подготовительными и очистными работами с целью сорвать выполнение плана угледобычи. 6. Массовой порчи механизмов, рассчитанной на срыв угледобычи. 7. Срыва правильной организации труда и противодействие развертыванию стахановского движения в последнее время. Это основные подрывные мероприятия, производившиеся по угольным районам, где участниками организации была развернута разрушительная работа».

Вот видите, это целый громадный ассортимент всяких вредительских мероприятий, направленных против нашего дела. Тот же Шестов специально говорит насчет того, как он внедрял в угольную промышленность Кузбасса практику, приводящую к распространению подземных пожаров. Я должен об этом специально сказать, так как на этот момент наша резолюция особо указывает. Вот что говорил Шестов по этому поводу: «Основным подрывным мероприятием по Прокопьевску, давшим наибольший эффект, явилось огульное, без учета особенностей пластов, ведение камерно-столбовой системы, без выемки межкамерных целиков и без закладки выработанного пространства. Этим мероприятием наряду со значительными потерями угля, достигавшими не менее 50% при допустимых 15–20%, были вызваны многочисленные подземные пожары, не ликвидированные до последнего времени. Пожары не дали и не дают возможности эксплуатировать нижние горизонты без риска дальнейшего распространения пожаров и возможности больших взрывов».

Дальше он же говорит по этому поводу: «Четыре крупных ствола шахты № 7–8 в 1932 г. были заложены на базе крайне неудовлетворительно разведанных пластов. Эти шахты можно было заложить на более надежных и лучших месторождениях... Разрушительные удары в Анжерке направлялись и на эксплуатационные работы, достигалось такое положение, что рудник не выходил из прорыва. Прежде всего эксплуатация механизмов велась так, что создавалась исключительно большая аварийность. Рудник механизированный и это сильно отражалось на угледобыче. На работы с механизмами допускались совершенно неквалифицированные рабочие. Подготовка кадров не велась. Если бригадиры отказывались принимать неквалифицированных рабочих, то их били за то, что они не хотят готовить кадры на ходу».

Вот способы извратить нашу политику о кадрах и механизации угледобычи, какими это дело проводилось в нашем Кузбассе. Здесь много поучительных деталей, на которые нужно весьма и весьма обращать внимание. Можно только удивляться, как до сих пор мы мало обращали внимания на эти факты. Можно удивляться только тому, насколько близоруки в политическом и деловом отношении оказались многие из наших работников. Нужно особенно обратить внимание на такой важный для нашего хозяйства участок и в особенности важный для оборонного дела — это наша цветная металлургия, где в последние годы громадные неудачи, где мы натыкались на громадное сопротивление. Этому делу Пятаков уделял громадное внимание. Он близкое имел отношение к этому делу, руководил этим делом и оставил здесь немало следов. Ввиду важности дела я здесь приведу также ряд серьезных выдержек из показаний. Прежде всего, показания Пятакова по этому вопросу.

Вот что он говорит в этом же показании от 4 января: «Имея в виду огромное народнохозяйственное и оборонное значение медной промышленности Урала, вредительство и было направлено в эту сторону. Прежде всего речь шла о задержке выплавки меди действующими заводами. Мне трудно сказать, как эта работа проводилась по отдельным заводам, но факт тот, что в результате вредительской деятельности троцкистской группы наиболее мощный из трех уральских заводов — Красноуральский все время имел крайне низкие качественные показатели. Карабашский завод по тем же причинам работал с постоянными срывами. На Кировоградском заводе вредительство коснулось в первую очередь обогатительной фабрики, и все три завода далеко не давали то количество меди, которое они могут давать.

Особенно сильно вредительство было развернуто на новостроящемся большом медном заводе на Урале — на Средуралмедьстрое. Прежде всего, строительство этого завода нами всячески тормозилось. Строительство, начатое еще в 1932 г., к началу 1935 г. практически не существовало, находясь в полном развале. На стройке еще Юлин на всех участках насадил троцкистов, которые, каждый на своем участке, под руководством Юлина срывали работу.

Когда я в начале 1935 г. был на стройке, то увидел, что вредительство шло настолько грубо, что оно бросалось в глаза даже при самом поверхностном наблюдении. Я был этим весьма обеспокоен и указал Жарикову, что так делать нельзя. Я предложил ему внешне подтянуть стройку и вести себя осторожнее. В этих целях мы с Жариковым приняли тогда более замаскированные методы вредительства. Мы условились, что он «проявит энергию», подтянет стройку, начнет строительство каких-либо объектов, но с таким расчетом, чтобы меди все же не было. Кроме того, учитывая создавшееся напряженное положение с медной рудой на Урале, мы решили еще больше оттянуть работу на Дегтяринских рудниках (рудная база Средуралмедьстроя). Именно в этих целях в мае 1935 г. я приказом отделил рудную базу от строительства завода и передал ее Уралмедьруде. При этом имелось в виду, что средства, отпускаемые на Дегтяринские рудники, будут распыляться в большом хозяйстве Уралмедьруды, и Дегтяринские рудники станут тормозом работы Средуралмедьстроя даже после формального ввода его в эксплуатацию. В этих же целях шла и урезка ассигнований по линии рудной базы. Это удавалось протаскивать мне лично, через аппарат Наркомтяжпрома.

Кроме того, по линии Средуралмедьстроя проведено еще одно очень серьезное вредительство. Я имею в виду совершенное отсутствие строительства химической части комбината, которое мы умышленно отодвигали. Дело в том, что завод этот может быть экономически выгодным только в комбинации с химическим заводом. Так Средуралмедьстрой и задуман. Дегтяринские руды — руды, очень бедные медью (около 1%). И если содержащаяся в них сера не будет использована химическим заводом, то 1) это чрезвычайно удорожит медь, 2) серные газы медного завода будут отравлять окружающую местность. Именно поэтому Средуралмедьстрой должен был строиться как комбинированное предприятие. Мы же его во вредительских целях раскомбинировали. Химическую часть передали Главхимпрому, где Ратайчак ее и заморозил. В результате строится (и то вредительски) только медная часть, а к строительству химической части даже и не приступали».

Дальше его спрашивают, по какой линии шло вредительство на Урале. Пятаков отвечает: «На Средуралстрое вредительство шло по такой линии...» (Читает.) [В материалах пленума эта часть показаний Пятакова отсутствует.] Дальше он показывает, как он всячески старался в нарушение всех правил строить городок для рабочих около самого завода, что могло принести впоследствии вред для рабочих. И заканчивает: «На площадке строительства сперва Юлиным, а затем Жариковым создавались срывы в социально-бытовом обслуживании рабочих, создавались тяжелые бытовые условия, задерживалась выплата заработной платы. Это в результате создало недовольства среди рабочих и способствовало срыву стахановского движения».

Вот в наиболее законченном виде данная характеристика того, что вредители делали по части медной промышленности, имеющей исключительное значение для всей нашей деятельности. Можно к этому добавить те показания, которые дает бывший старший инженер-конструктор треста Уралмедьруда Пучков тоже по поводу медной промышленности Урала. Я их прочитаю: «Контрреволюционная деятельность контрреволюционной организации в медной промышленности проводилась в направлении: во-первых, умышленного создания на рудниках подземных пожаров; во-вторых, торможения развития добычи руды путем умышленной задержки капитального строительства (при вполне достаточных ассигнованиях) и задержки проектирования; в-третьих, в применении заведомо непригодных проектов».

Его спрашивают: «Какие практические вредительские акты вам известны и какие вы лично выполнили?» Он описывает положение дел на Красногвардейском руднике и говорит: «Неоднократно бывавшие на руднике Аристов и Берман также знали, что в местах старых работ наблюдается согревание (повышение температуры), но мер к охлаждению этого участка умышленно не принимали. В результате от самовозгорания серного колчедана 25.VI. 1935 г. на руднике возник крупный подземный пожар. Умышленное неприятие Берманом каких-либо предупредительных мер (перемычек, затворов) сразу же привело к тому, что от горения серного колчедана газы быстро распространились по всем забоям не только шахты Компанейской, но и шахт Центральной и Коминтерн, приостановив добычные и подготовительные работы по всем шахтам с 25 июня по 26 сентября 1935 года. Пожаром причинен убыток государству свыше 1 500 000 руб., недодано руды медеплавильным заводом свыше 80 000 тонн. Вывод из строя шахт настолько тяжело отразился на производственно-экономическом состоянии рудоуправления, что оно оказалось не в состоянии ликвидировать пожар своими средствами. Наркомтяжпромом для ликвидации пожара ассигновано Красногвардейскому руднику один миллион рублей. В тех же диверсионных целях и по прямому указанию Аристова, Берман и Гайдеров не только умышленно не приняли мер к предотвращению пожара, но и не составили даже плана противопожарных мероприятий. Подземный пожар на Красногвардейском руднике продолжается до сих пор. Уже после возникновения пожара Аристов умышленно проваливал действенные мероприятия по ликвидации пожара.

Хочу заявить следствию, что в угрожающем пожарном положении находится и ряд других рудников, также в результате умышленных действий Аристова. Я имею в виду имевшие место подземные пожары на Н.-Левинском руднике и руднике III Интернационала. Под угрозой пожарной опасности находится и Дегтяринский рудник... Таубе искусственно подтасовал проект рудоподъемки Ольховской шахты (рудник III Интернационала), не пригодный для шахты Кушайки. На этом типовом проекте Ольховской шахты было рукой неизвестного лица (когда я был в командировке в Москве) надписано: «Принять для Кушайки». Автора этой надписи я не мог установить, но Таубе знает это лицо, так как этот проект он утвердил. О том, что запроектирование недостаточной высоты копра шахты Кушайки опасно для жизни рабочих, я хочу указать на последствия проектировки такого же копра по шахте № 2 Ливихинского рудоуправления. В апреле месяце 1936 г. на этой шахте оборвалась клеть именно вследствие переподъема клети при недостаточной высоте копра. При этой аварии убило двух рабочих».

Вот, товарищи, некоторые из фактов, которые имеют весьма близкое отношение к самым крупным делам из вредительской деятельности. Я добавлю еще пару фактов, которые вам кое о чем напомнят. Вот, например, осенью этого года всем бросился в глаза факт ненормального положения с покрышками для автомашин. Это все люди, работающие на местах, знают очень хорошо. У нас было много оснований догадываться, что это организованное дело и организовано руководителем резиновой промышленности Биткером, который теперь без обиняков прямо говорит:

«В результате подрывной работы группы (на Ярославском резино-асбестовом комбинате) в течение мая-июня месяцев 1936 г. выпущено около 200 000 дефективных шин. Было это сделано так: группа ввела свой собственный рецепт и без обычно практикующейся проверки на 1000–2000 шин по этому рецепту было сразу пущено в серийное производство, и завод в течение более 2-х месяцев (с 11 мая по 21 июля) выпускал сплошь бракованную продукцию. В то же время был игнорирован рецепт В А, разработанный НИРП’ом, который при испытаниях дал положительные результаты и предусматривал большой процент внедрения СК. Эта вредительская работа в области качества шин является частью той вредительской линии, которую я проводил в области разрешения одной из важнейших хозяйственных задач — освоения синтетического каучука».

Как видно из этого факта, нам явно хотели подорвать уборочную кампанию по сельскому хозяйству и ряд других мероприятий по народному хозяйству и по обороне. Один из характерных по своей злостности и остроте борьбы фактов я должен еще привести: как относились вредители из троцкистов к нашим рабочим. Я имею в виду показания бывшего технического директора Россельмаша Равва. Вот что он говорит о диверсионных актах с человеческими жертвами на заводе Сельмаш в Ростове:

«В майский праздник 1936 г. организацией было подготовлено и проведено в сталелитейном цехе отравление газом рабочих, в результате чего были отравлены находившиеся в тот момент в цехе рабочие, а также бросавшиеся их спасать пожарники в количестве 17 человек, из которых 6 человек погибло. Организовано оно было по заданию Глебова-Авилова. Непосредственными исполнителями этого диверсионного акта были Шлыков — зам. нач. газостанции и Козлов — механик сталелитейного цеха, причем последний к этому делу привлек одного или же двух человек... Перед 1 мая Глебов-Авилов вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что мне нужно воспользоваться тем, что в праздничные майские дни завод станет на ремонт, и организовать отравление рабочих газом. Он заявил мне, что 3 мая, после окончания ремонта, имеется в виду включить газостанцию, «стоит только оставить в одном из цехов задвижки в газопроводе открытыми и газ пойдет в цех». Он меня предупредил, что после того, как произойдет отравление, надо будет объяснить это неопытностью ремонтной бригады, которая производила ремонт газопровода».

Это все только дополнение к тому, что вы и так знаете из показаний на последнем процессе. Там об этих отраслях промышленности, об этом вредительстве в отношении строительства, в отношении действующих заводов, в отношении борьбы со стахановским движением, в отношении уничтожения рабочих, в отношении всего этого говорили не менее откровенно, и то, что я здесь прочитал, это только дополняет и развивает картину, которую мы теперь уже достаточно знаем. Но, товарищи, все это нам приходится снова и снова читать, запоминать и многому учиться из этих фактов. Если внимательно вчитаться в эти факты, мы многие недостатки своей работы увидим из них. Мы должны многому научиться из этих фактов для того, чтобы быть осторожнее, быть не такими близорукими в дальнейшей нашей работе.

Я говорил здесь о том, что факты вредительства мы теперь знаем хорошо в отношении тяжелой промышленности, и они заслуживают особого внимания. Это не значит, что вредительских актов мы не имеем в отношении других отраслей промышленности. (Голоса с мест. Правильно!) Они имеются и в легкой промышленности, только мы там еще до этого дела не добрались по-настоящему. (Голоса с мест. Правильно!) А товарищи из Наркомлегпрома и не особенно об этом думают до сих пор. (Голоса с мест. Да, да, правильно!) Мы знаем, что значит вредительство в пищевой промышленности, такие факты несколько лет тому назад прошли у нас на глазах. На какие решительные, на какие крайние меры против нашего государства и против трудящихся шли вредители в пищевой промышленности! И здесь дело мы по-настоящему еще не раскопали. А есть над чем покопаться, есть над чем поработать и не допустить актов вредительства, опасных для государства. (Голоса с мест. Правильно!).

Мы сейчас не вспоминаем о некоторых других наркоматах в отношении подобных фактов. Мы говорим о том, что Пятаков сидел замом наркома в Наркомате тяжелой промышленности. Мы помним все хорошо, что Лившиц был организатором вредительства в НКПС’е, но не забывайте, товарищи, что у нас был заместителем председателя Государственного банка Аркус, уличенный и расстрелянный как вредитель; у нас был заместитель председателя Промышленного банка Туманов, уличенный и расстрелянный как вредитель и диверсант; не забывайте о том, что несколько лет назад мы вытащили из Наркомзема Маркевича и посадили его, он в наших руках. (Голоса с мест. Конор! Вольф!) Конор, Вольф, Рейнгольд — бывший заместитель наркомзема.

Можно вытащить этих фактов немало. Вот вам Сокольников — новый замнаркома. Начальник Цудортранса Серебряков. (Голоса с мест. Да, да, правильно.) Этих фактов у нас немало. (Голос с места. Зоф.) Вот напоминают, в Наркомводе— Зоф. В Наркомвнуделе мы теперь знаем факты довольно характерные, о них будет особо докладываться.

Вот час от часу не легче. (Голоса с мест. Да, да, правильно.) Я вам прочитаю документ, полученный от недавно назначенного нового наркома связи т. Ягоды, по поводу Наркомата связи. Он написал в ЦК и Совнарком 20 февраля всего, накануне пленума. Он начинает так: «Ознакомившись с работой Наркомата связи СССР в течение двух с половиной месяцев, прихожу к заключению, что в Наркомате связи действует контрреволюционная вредительская организация, возглавлявшаяся и руководившаяся Рыковым. Огромное количество фактов с несомненностью доказывает, что контрреволюционная организация из года в год проводила вредительскую работу по разрушению всех звеньев связи». А Рыков был почти пять лет в Наркомате связи, у всех у нас на глазах. (Голоса с мест. Правильно.)

Конечно, одного заявления т. Ягоды, начавшего только что работу в наркомате, еще недостаточно. Мы должны проверить, правильно ли это заявление, и в какой части оно подтверждается полностью, в какой части оно не подтверждается, в какой части оно требует дополнения. Ягода прислал подробную записку по этому поводу, но здесь, несомненно, предстоит многое расследовать. (Голоса с мест. Правильно.) Это говорит о том, что надо быть начеку в отношении вредительства, что надо держаться в отношении вредительства с должной большевистской зоркостью и вовремя оглядываться вокруг, вовремя смотреть за врагом и вовремя ему наносить удары, отрывая руки, а когда нужно, и вырывая с корнем, уничтожая врага.

Я хочу остановиться на одной особенности, которая в этих последних фактах вредительства заслуживает большого внимания. Именно все мы знаем, как обстояло дело с первым крупным разоблачением по вредительству в 1928 г., по Шахтинскому делу. Мы знаем, что там вредительские организации состояли из старых буржуазных специалистов, связанных с бывшими собственниками шахт и заводов, связанных также с заграничными их хозяевами, с иностранной контрразведкой, военной разведкой. Мы знаем, что это — организация, так сказать, более или менее чисто буржуазная, более или менее сложившаяся еще в первые годы революции как организация бывших хозяев, как организация бывших специалистов из лагеря буржуазии. Последующие факты в отношении вредительства — Промпартия, текстильная индустрия, пищевая индустрия, железнодорожный транспорт— преимущественно били в том же направлении с точки зрения тех кадров и организаторов, которые сидели в этих вредительских диверсионных и шпионских организациях.

Особенность разоблаченного ныне вредительства заключается в том, что здесь использованы были и наши партийные организации, использован был партбилет для того, чтобы организовывать вредительские дела в нашем государственном аппарате, в нашей промышленности. Особенность заключалась в том, что буржуазные вредители, буржуазные специалисты, бывшие собственники и иностранные агенты, агенты фашистской разведки и иностранных государств, они сомкнулись с троцкистами и другими двурушниками, сидевшими в нашей партии. Больше того, мы видим на этих последних примерах вредительства, что троцкисты и иные двурушники оказались в ряде случаев организаторами и руководителями вредительства, возглавляли вредительские акты. Своей двурушнической работой, всеми способами отвлекая наше внимание от их действительной работы, от их подрывной деятельности, они обеспечили себе в ряде случаев видные посты и, прикрываясь партийным билетом, возглавляли и организовывали вредительские акты. Мы до сих пор это не имели в таком масштабе, как это мы видим из последних актов. Это говорит о том, что буржуазия и наши враги прибегают к последнему средству, добирают последние кадры, которые могут им помочь. Это и нам поможет очистить наши ряды от таких элементов, которые идут не с рабочим классом, а с буржуазией. Но это требует от нас того внимания в отношении к этим новым фактам, которого они действительно заслуживают.

После всего того, что мы знаем о троцкистских организаторах вредительства, мы должны только добавить, что последние факты раскрывают нам участие не только троцкистов, но и бухаринцев в организации вредительских актов, в достаточно определенном виде. Из всех показаний, которые относятся к этому делу, я считаю нужным привести показание одного бывшего коммуниста — Яковлева. Это не маленький человек среди правых, и он известен в ряде наших партийных организаций. Яковлев при Угланове был секретарем Хамовнического райкома в Москве. Это заметный человек, который вел крупную партийную работу, еще находясь в рядах партии и склонившись к правой оппозиции. Но в дальнейшем мы видим, что он пошел по чисто вредительскому, откровенно буржуазному пути. Вот что он показывает:

«4 февраля 1936 года. Совместно с инженером Кибардиным мною проведены следующие вредительские мероприятия: 1) На строительстве, над большим механическим цехом, строилась и была нами построена крыша, сконструированная Гипроспецметом таким образом, что все осадки (снег, дождь) задерживались на ней. Более того, было почти невозможно вывезти с этой крыши снег. Я понимал, что конструкция вредительская, я должен был приостановить строительство — я этого не сделал. В результате крыша быстро изнашивалась и текла, как решето, и вследствие этого портилось ценное оборудование большого механического цеха. Этот вредительский акт был настолько очевиден, что нельзя было не писать в Главк (Всесоюзное артиллерийское объединение) об этом факте, что я и сделал для прикрытия своей роли в этом мероприятии. Крыша строилась в 1932 г. под непосредственным руководством инженера Подосек, который выполнял мои указания о торможении темпов строительства.

2) По проекту Гипроспецмета трехтысячетонный пресс для тяжелых поковок был расположен таким образом, что его производственный поток был закрыт с трех сторон цехами, с четвертой же стороны к нему доступ был также загорожен. Этот пресс был начат постройкой Кибардиным под моим непосредственным руководством. И в этом случае я поднимал шум, созывая совещания и посылая всякие отношения, одновременно с этим продолжал строительные работы для установки пресса. Результат — снижение мощности завода, так как это один из наиболее мощных прессов, и создание диспропорции, ибо взаимосвязь между цехами нарушалась. 3) Под руководством инженера Кибардина был разработан проект плотины нефтехранилища, емкостью в 10 тыс. тонн. Стык между самой плотиной и телом бетонного тоннеля был рассчитан вредительски, и в результате при заливке нефтехранилища нефтью в ноябре 1932 г. она просочилась в стыках, прорвала плотину, и 5 тыс. тонн нефти ушло в Волгу».

Еще из этой области показания того же Яковлева о водоснабжении предприятий и рабочих. Он говорит: «К моменту моего прихода на строительство комбината (1934 г.) положение с канализацией на поселках и комбинате было следующим: по основному рабочему поселку были положены трубы, были также проложены стальные трубы по дну р. Миасс (так называемый дюкер) для того, чтобы все фекальные воды вывести на реку на поля орошения. Оставалось положить трубы, примерно, через 200 метров гранитного грунта, соединить канализацию поселка с дюкером и продолжить их до полей орошения. До произведения всех этих работ все сточные воды из поселка, больницы, кино, бани и т. д. поступали и поступают в настоящее время в р. Миасс. Примерно так же обстояло дело и с канализацией на производственных предприятиях: все трубы были проложены и выведены за электродный завод, нужно было их продолжить до реки, уложить дюкер и вывести на другую сторону Миасса.

Так как это не было сделано, а канализация за ферросплавным заводом разрушилась вследствие плохого качества работы, все фекальные воды выходили на поверхность и по канаве, огибая поселок кирпичного завода, поступали в р. Миасс. Таким образом, все фекальные воды из поселка и с предприятий поступали в реку, откуда бралась вода для нужд заводов и для рабочих поселков комбината и электростанции. Само собой разумеется, что эти воды загрязняли реку и вызывали эпидемии, о чем я дальше покажу. Стоимость всей суммы оставшихся работ по канализации выражались в 80, максимум — 100 тыс. рублей. Само собой разумеется, что такую сумму, при общей стоимости комбината 100 млн. рублей, легко можно было найти, и всю работу закончить в один сезон. Я этой работы не провел совершенно сознательно, ибо она привела бы, вместе с установлением водопровода, к полной ликвидации эпидемии и разрешению вопроса с питьевой водой.

Я должен показать, что эти вопросы в течение нескольких лет стояли в центре внимания всех общественных организаций и рабочего населения поселков, вызывая большое недовольство отсутствием заботы о нуждах и здоровье рабочих. Конечно, недовольство это было направлено не против меня — конкретного виновника, а против государства, которое «не заботится» о здоровье трудящихся. Как я уже ранее показывал, возбуждение недовольства среди населения против руководства партии и страны входило составной частью в директиву центра правых о вредительстве. Моя вредительская работа в области канализации есть один из конкретных фактов осуществления этой директивы. Я уже показал, что, во-первых, население было вынуждено пользоваться технической водой, которая поступала без очистки из р. Миасс, и что, во-вторых, все фекальные воды поступали в ту же реку, причем эти фекальные воды поступали в Миасс выше по течению, чем была расположена насосная станция, которая брала воду, идущую на бытовые нужды рабочих. Отсюда, кроме постоянного недовольства среди рабочих, имел место ряд эпидемий.

Вопрос следователя: Значит, в результате вашей вредительской деятельности возникали эпидемии на поселках? Ответ: Да, это так — эпидемии возникали именно в поселках завода и ГРЭС, население которых пользовалось технической водой. Вопрос: Какие эпидемии? Ответ: Эпидемии дизентерии летом 1935 г. и в мае 1936 г. и брюшного тифа в декабре 1935 г., причем заболевало в день в среднем 8 человек, иногда же заболеваемость доходила до 18 человек, и в феврале 1936 г., когда в день заболевало 5–7 человек. Кроме этого, постоянным явлением были массовые желудочные заболевания, что снижало выход на работу и производительность труда».

Когда его следователь допрашивал и поставил вопрос: «Информировали ли вы всесоюзный центр контрреволюционной организации правых о вашей подрывной деятельности?», он ответил: «Да, я информировал члена центра Угланова, с которым встречался наездами в Москве». И добавил: «Я припоминаю, как в одну из наших встреч на его квартире Угланов с удовольствием сказал: «Молодец, Вася, ты здорово развернулся». (Постышев. Да, Вася. Голос с места. Сволочи какие, а!) Вот таковы факты, которые говорят сами за себя, что мы здесь дело имеем с людьми, которые чужды нашему государству, чужды интересам трудящихся, которые являются злейшими врагами трудящихся.

Если добавить к этому то, что мы знаем по части дезорганизации снабжения, в частности по поводу того, что специально с 25 ноября по 5 декабря 1936 г., всего три месяца тому Назад, в период работы VIII Чрезвычайного съезда Советов СССР, были созданы умышленно, в результате вредительской дезорганизаторской работы со стороны работников Горвнуторга и Свердловского пищеторга, очереди и дезорганизация хлебного снабжения как демонстрация против новой Конституции, вы увидите, что здесь мы имеем дело с врагами весьма обозленными, идущими на все, что здесь двурушники, и троцкисты, и бухаринцы, все, кто им помогал, шли на любой акт против советской власти, против советского народа, против трудящихся и их кровных интересов.

Товарищи, мы указываем на эти факты для того, чтобы сделать вывод из этих фактов. Наша задача не только в том, чтобы найти отдельных виновников этого дела, не только разоблачить и покарать тех, кто занимался этим делом. Наша задача — сделать из этого правильный практический и политический вывод. Когда по поводу Шахтинского дела т. Сталин выступал на апрельском пленуме 1928 г., он специально указывал, что факты вредительства в Шахтинском деле от нас требуют развития и усиления самокритики. Он говорил о том, что из этого мы должны сделать вывод прежде всего в этом направлении. Он говорил: «Нечего искать обвиняемых, товарищи, если хотите, мы все здесь обвиняемые (Голос с места. Правильно!), начиная с центральных учреждений партии и кончая низовыми организациями».

Дело идет о том, чтобы вскрыть недостатки нашей работы и ликвидировать их общими усилиями, а для этого нужна самокритика, должна быть критика недостатков нашей работы и желание исправить эти недостатки. Мы теперь указываем на эти вопросы, на эти факты для того, чтобы именно в соответствии с этими указаниями т. Сталина заострить внимание на основных выводах, вытекающих из этого. На каких же выводах? На недостатках управления. И в дальнейших наших задачах мы должны направить наше главное внимание, мне кажется, на следующие три основных вопроса: во-первых, на вопрос о воспитании кадров, во-вторых, на вопрос о подборе работников, в-третьих, на вопрос о методах работы.

Я начну с первого вопроса — с вопроса о воспитании кадров. Поскольку здесь дело идет о важнейшей отрасли промышленности — по тяжелой промышленности и другим отраслям промышленности: транспорт, снабжение и прочее, мы должны вопросу о воспитании кадров и особенно в первую очередь о воспитании хозяйственных и инженерно-технических кадров уделить первостепенное внимание. Мы знаем, что Шахтинское дело в этом отношении сыграло исключительно положительную роль, когда партия взялась выправлять недостатки, вскрытые Шахтинским делом, и развернула более широкую борьбу за дальнейшие успехи нашего строительства. С тех пор количество инженерно-технических кадров в нашей промышленности сильно выросло.

Если, взять сейчас тяжелую промышленность, то мы теперь имеем инженеров не около 2% к общему составу рабочих в нашей промышленности, а больше— почти 3,5%: значительное повышение удельного веса инженеров, а также и техников в нашей промышленности. Не только руководители предприятий, шахт, заводов, ну, скажем, того же угля, химических предприятий, почти сплошь уже теперь коммунисты, но и в отношении инженеров, даже главных инженеров шахт, мы теперь имеем громадное изменение. В угольной промышленности вместо 9% главных инженеров шахт из коммунистов мы имеем 24% коммунистов; в химии вместо 20% 28% мы имеем главных инженеров химических предприятий в настоящее время. Это только за три последних года, с 1933 по 1936 год.

Выпуск новых молодых кадров значительно усилился. Наши вузы по сравнению с 1928 г., когда они выпустили по индустриальным вузам около 9 тыс., теперь выпускают больше 30 тыс. в год — 36 тыс. в год. Общее количество учащихся с 1930 г., когда их было 57,5 тыс., по втузам только Наркомтяжпрома достигло 108,5 тыс. человек, то есть почти удвоилось. Удвоилось также и количество учащихся в техникумах Наркомтяжпрома. Значительное количество рабочих, примерно 2/3, а в некоторых отраслях и 3/4, заняты теперь техучебой. Все это говорит о том, что в деле воспитания кадров, в деле создания наших нужных квалифицированных кадров для нашей промышленности, и в частности для тяжелой промышленности, сделано громадное дело.

После Шахтинского процесса вопрос о воспитании наших кадров в течение ряда лет не только не ослабевал, но еще был значительно усилен. Вы знаете, что т. Сталин и вся наша партия, начиная с 1931 г., поставили вопрос об овладении техникой в центре внимания всей партии, и прежде всего наших хозяйственных кадров. Мы знаем о том, что именно тогда т. Сталин подчеркивал значение тех фактов, которые дали Шахтинское дело и последующие вредительские акты, и направил наше внимание, заострил наше внимание на задачах воспитания кадров.

В течение всех последних лет вопрос об овладении техникой нашими кадрами был центральным вопросом нашей работы. Тов. Сталин в речи на совещании хозяйственников в 1931 г. говорил: «Надо признать, к стыду нашему, что и среди нас, большевиков, есть немало таких, которые руководят путем подписывания бумаг. А вот, чтобы вникать в дело, овладеть техникой, стать хозяином дела, на этот счет — ни-ни. Как могло случиться, что мы, большевики, проделавшие три революции, вышедшие с победой из жестокой гражданской войны, разрешившие крупнейшую задачу создания промышленности, повернувшие крестьянство на путь социализма,— как могло случиться, что в деле руководства производством мы пасуем перед бумажкой? Причина тут заключается в том, что подписывать бумагу легче, чем руководить производством. И вот многие хозяйственники пошли по этой линии наименьшего сопротивления».

Дальше т. Сталин говорит: «Сама жизнь не раз сигнализировала нам о неблагополучии в этом деле. Шахтинское дело было первым сигналом. Шахтинское дело показало, что у парторганизаций и профсоюзов не хватило революционной бдительности. Оно показало, что наши хозяйственники безобразно отстали в техническом отношении, что некоторые старые инженеры и техники, работая бесконтрольно, легче скатываются на путь вредительства, тем более, что их непрерывно донимают «предложениями» враги из-за границы. Второй сигнал — процесс Промпартии... Как могло случиться, что вредительство приняло такие широкие размеры? Кто виноват в этом? Мы в этом виноваты. Если бы мы дело руководства хозяйством поставили иначе, если бы мы гораздо раньше перешли к изучению техники дела, к овладению техникой, если бы мы почаще и толково вмешивались в руководство хозяйством,— вредителям не удалось бы так много навредить». И т. Сталин заканчивает: «Пора покончить с гнилой установкой невмешательства в производство, пора усвоить другую, новую, соответствующую нынешнему периоду установку вмешиваться во все. Если ты директор завода, вмешивайся во все дела, вникай во все, не упускай ничего, учись, учись и еще раз учись. Большевики должны овладеть техникой, пора большевикам самим стать специалистами, техника в период реконструкции решает все».

Ясно, что и в настоящее время эта установка целиком соответствует положению дел и каждое напоминание должно еще больше усилить нашу работу в этом направлении. Ясно также, что мы уже немало сделали для того, чтобы осуществить эту задачу практически. Но мы видим, что враг прибегает к новым средствам, новым приемам. Он использует такие самые подлые средства борьбы с нами, как двурушничество, как подпольная работа, как подрывные мероприятия, которые требуют еще больших знаний для того, чтобы их разоблачить, эти акты вредительства и диверсий. Эти факты требуют от нас еще большего умения разбираться в хозяйственной и технической стороне дела, и поэтому задача овладения техникой в деле воспитания кадров является в настоящее время одной из решающих задач.

Тов. Сталин несколько позже указал еще на одну задачу, о которой нашим хозяйственникам, практикам необходимо помнить в настоящее время. Он говорил в речи, где излагал шесть условий успехов нашего строительства: «Требуется, чтобы председатели объединений и их заместители почаще объезжали заводы, подольше оставались там для работы, получше знакомились с заводскими работниками и не только учили местных людей, но и учились у них. Думать, что можно руководить теперь из канцелярии, сидя в конторе вдали от заводов— значит заблуждаться. Чтобы руководить заводами, надо почаще общаться с работниками предприятий, надо поддерживать с ними живую связь». И эти указания т. Сталина являются такими указаниями, о которых напомнить мы обязаны в настоящее время, после разоблачения вредительских актов в особенности.

Но, товарищи, не надо забывать и того, что лозунг овладения техникой не всегда у нас проводится правильно, что нередко он практически проводился однобоко, что в области техники люди несомненно шагнули вперед. Болыпевики-хозяйственники, практические работники во многом шагнули вперед, но несомненно, что и задачи у них стали гораздо шире, и враг сделался гораздо ловчее, и мы теперь видим, что для нас задача состоит в дальнейшей борьбе за овладение техникой, а также и в дальнейшем усилении политического воспитания наших хозяйственных и технических кадров, усилении бдительности по отношению к врагу, умении разгадать ходы врага против нашего дела.

Мы понимаем, что мы должны в отношении воспитания наших кадров, всех наших кадров поставить для себя главную задачу - увеличить количество партийных и беспартийных большевиков, овладевших техникой дела, умеющих вести порученное дело по-настоящему. Мы должны помнить о том, что элементарными требованиями в наше время в отношении кадров, которые мы создаем, которые мы воспитываем, должны быть такие требования, как знание своего дела, овладение техникой, овладение производством, которым руководит хозяйственник.

Вторым требованием к нашим кадрам по части воспитания, безусловно, должно быть требование развития способности самокритики, без чего движение вперед за овладение техникой, настоящее использование передовой техники, передовых промышленных процессов, внедрение передовых высших производственных норм, без умения критиковать свою работу, без развитой способности к самокритике в отношении своей работы и умения понять недостатки в своей работе, умения взяться за то положительное, что раньше не было усвоено или просто не было знакомо,— без этого нельзя теперь быть настоящим хозяйственником, настоящим организатором промышленности и во всякой другой отрасли работы.

Нам еще нужно подчеркнуть одно качество наших хозяйственных и технических кадров, воспитание которого для нас имеет огромное значение,— это честное отношение к государству, что связано с укреплением установленного порядка в производстве, что связано с укреплением сознательной трудовой дисциплины в промышленности и во всей нашей работе. Такие качества, как знание дела, способность к самокритике, честное отношение к государству,— эти требования теперь являются элементарнейшими требованиями в отношении наших хозяйственных и инженерно-технических кадров. Эти качества мы должны привить, усилить во многом у всей нашей массы работников Советского государства.

И еще одно качество, которое особенно подчеркивается фактами вредительства в нашей промышленности, требует к себе усиленного внимания,— это привить нашим работникам бдительность в отношении к врагу, привить нашим работникам такие политические качества, которые поскорее вылечили бы от той политической близорукости, которой еще страдает немалое количество наших хозяйственных и технических работников-практиков. Мы имеем факты предупреждения или разрушения вредительских планов. Я уже приводил здесь пример того, как сам Пятаков указывает, что благодаря инициативе наркома, в данном случае благодаря личной инициативе т. Орджоникидзе, в области химии ряд планов, вредительских планов наших врагов были сломаны и выправлены. Можно привести ряд конкретных примеров, не только тех, которые я приводил, но, например, еще в прошлом году было сделано большое дело в отношении сернокислотной и хлорной промышленности лично т. Орджоникидзе.

Когда было заявлено в Наркомтяжпроме о том, что сернокислотная промышленность может дать не больше, как 1250 тыс. т, то т. Орджоникидзе сразу показалось это подозрительным и бездоказательным. Проведенное им совещание с практическими работниками заводов в январе прошлого года доказало, что эта установка на мощность сернокислотных заводов была значительно занижена, и уже в 1937 г. на этих же заводах сернокислотной промышленности, в отношении которой говорили, что ее техническая мощность не больше 1250 тыс. т, было задано на этот год 1650 тыс тонн. Есть все основания рассчитывать, что это задание будет выполнено.

По хлорной промышленности было предъявлено т. Орджоникидзе еще в прошлом году требование увеличить капиталовложения на 1300 млн. руб., чтобы выполнить те задания, которые связаны с интересами народного хозяйства и обороны. Проверкой, проведенной в наркомате, было убедительно доказано, что никаких 1300 млн. руб. для этого дела не требуется, что соответствующие мероприятия могут быть уложены в размере 350 млн. рублей. И главное внимание было направлено на интенсификацию работы того оборудования, которое уже имелось в промышленности, на действующих заводах.

Мы можем привести такой пример борьбы с предельчеством в НКПС как характерный пример разоблачения планов наших врагов. Несомненно, этот пример имеет громадное значение с точки зрения поучительности для наших хозяйственников, как надо бороться за большевистские планы в хозяйственной работе, как нужно разоблачать врага, как нужно выкорчевывать врага из опасных и решающих участков нашего хозяйства. Тогда предельщики, которые занижали все показатели железнодорожного транспорта, многих наивных и недалеких хозяйственников-практиков более или менее загипнотизировали тем, что повышение погрузки на железнодорожном транспорте без дальнейших вложений невозможно. Это действительно имело ход среди немалого количества вовсе неплохих людей, но близоруких, не разбиравшихся в существе дела.

Несомненно, что тот большевистский подход к этому вопросу, который в НКПС развернулся в полной мере с приходом т. Кагановича, он имел громадное значение, он является положительным громадным фактом, на который нельзя не обратить внимания как на урок борьбы с планами наших врагов и близорукостью многих наших практиков для того, чтобы выявить действительные резервы нашего хозяйства и двинуть дело вперед более быстрыми темпами.

А наряду с этим мы имеем такой факт. Мне лично хорошо известно, и я специально вел наблюдение за оловянной промышленностью. Мы до зарезу нуждаемся в олове, но в течение ряда лет ничего не можем сделать в оловянной промышленности, находившейся под непосредственным руководством Пятакова, который все шаги по улучшению дела срывал не так, так эдак. Несмотря на то, что мы руководство треста и главка в лице ряда ответственных людей отдали под суд, засудили при сопротивлении многих наших органов, обновили состав, все было сделано Пятаковым, Языковым и его помощниками по главку для того, чтобы один из важнейших участков работы тяжёлой промышленности — оловянная промышленность — оставалась и теперь на недостаточном уровне. Конечно, я не сомневаюсь ни на одну минуту, что, очистившись от вредителей в этой части работы, мы двинем эту работу вперед. (Голоса с мест. Правильно! Вот это верно!)

Мы имели то же самое и на железнодорожном транспорте. Мы, по инициативе т. Кагановича в первую очередь и под его непосредственным руководством, разгромили предельщиков. Но, товарищи, а сколько мы еще не разгромили наших врагов и сколько они наносят нам ударов всеми этими крушениями, авариями на железнодорожном транспорте, и как еще трудно с этим бороться! Разве мы не видим, что тут враг" обходит нас и нередко наносит нам чувствительные удары, дискредитируя наших работников и подрывая у населения доверие к нашим органам! Факт тот, что надо над вопросами уменья бороться с врагом, уменья разглядывать врага, над политическим воспитанием наших хозяйственных кадров усиленно работать. Мы в этом отстаем против тех требований, которые выдвигает теперешняя обстановка, против тех методов и приемов наших врагов, самых ухищренных и подлых приемов, которые применяются за последнее время.

Я, не желая ставить в неловкое положение некоторых товарищей, должен привести один факт самого последнего времени. Вот, например, вопрос, который у всех в памяти, вопрос о крупнейшем машиностроительном заводе — об Уралвагонстрое, который должен дать громадное количество оборудования для нашего железнодорожного транспорта. Там стоял во главе этого строительства в течение ряда лет активнейший вредитель Марьясин, который потом признался во всех этих делах, и в течение длительного периода секретарем партийного комитета на Уралвагонстрое был вредитель троцкист Шалико Окуджава. Это была сбитая группа. Явно, что они сделали немало вредительских актов против нашего государства. Но как понять в свете всего этого такой факт, то уже в феврале месяце этого года по поручению Наркомтяжпрома выезжала комиссия на место для проверки вредительских дел на Уралвагонстрой, которая после обследования осталась не так уж обеспокоена результатами обследования, тем, что они нашли на стройке? Комиссия в составе таких уважаемых нами товарищей, крупных наших хозяйственников под руководством Гинзбурга — начальника Главстройпрома и Павлуновского — заместителя наркомтяжпрома выезжала на место уже в феврале месяце проверить, что произошло на Уралвагонстрое за это время, и она констатирует: «Вредительская работа на стройке не получила большого развития...» (Голоса с мест. Не получила? Чепуха. Не получила?) Не получила большого развития — их общий вывод. И они указывают, почему они приходят к этому выводу. Но пока они ездили в феврале месяце туда, Марьясин тут дал новые показания, , более конкретные, и они не совпадают с этими выводами. Как же тут понять? На наших глазах происходит такой факт, мы их начинаем проверять через наших лучших людей, а они успокаивают и себя, и нас и говорят, что вредительская работа на стройке не получила большого развития, вредительская работа при наличии хозяйственного руководства — Марьясина, а партийного руководства — Шалико Окуджавы. Нельзя ли, товарищи из Наркомтяжпрома, еще раз проверить и Марьясина, и комиссию, которая ездила на место? (Голоса с мест. Правильно!)

Это показатель того, что мы туго перестраиваемся; это показатель неумения развить зоркость, бдительность, неумение развить проникновение во все ходы врага, которые помогли бы нам вылезти из этого дела. Я не сомневаюсь в том, что завод этот построен на твердом фундаменте, он не разрушится, не упадет, дает уже и будет давать колоссальную продукцию. Но если мы изучаем дело вредительства на данном объекте, то давайте, по-моему, и разберемся в нем не для того, чтобы самим ужаснуться и самим себя обвинить и покарать. Но, по крайней мере, повнимательнее, посерьезнее разберемся, чтобы научиться в дальнейшем разоблачать врага и предупреждать его ходы.

Зная Гинзбурга и Павлуновского, я не сомневаюсь в том, что они этим желанием горят, но не сумели еще перестроиться на практический лад. Я считаю, что это один из показателей того, что нам нужно это политическое Воспитание хозяйственных кадров развернуть по-настоящему, мы с этим делом отстали. Тов. Сталин говорил: «Нам нужны такие хозяйственные инженерно-технические кадры, которые способны понять политику рабочего класса нашей страны и готовы осуществить ее...» (Читает.) [В тексте стенограммы цитата отсутствует. Речь идет о выступлении И.В. Сталина на I Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года.] Для этого в настоящее время нам нужно умение разобраться, распознать врага и предупредить те шаги, которые принимаются нашими врагами на будущее.

Второй вопрос — о партийных работниках и недостатках в этом отношении. Теперь, товарищи, мы часто слышим такой вопрос: как же тут быть, если бывший троцкист, значит, нельзя с ним иметь дело? Неправильно это. Мы шли на использование бывших троцкистов сознательно и в этом не ошиблись, что мы шли на это. Мы ошиблись в другом, мы ошиблись в практике контроля над их работой. Мы не можем из-за того, что тот или другой работник был раньше троцкистом, выступал против партии, из-за этого мы не можем отказаться от использования этого работника, мы не можем стоять на этой позиции. Больше того, совсем недавно, в. связи с разоблачением троцкистской вредительской деятельности, кое-где начали размахиваться и по виновным и по невиновным, неправильно понимая интересы партии и государства. Центральному Комитету приходилось помимо общих указаний в этом отношении давать и конкретные практические указания.

Вот вам типичный пример. У нас в Перми, на Урале есть авиамоторный завод, дающий теперь лучшие, самые нужные моторы для авиации, «Райт Циклон». Построен он недавно, но уже награжден орденом Ленина.

Завод этот имени т. Сталина. Директором на этом заводе является бывший троцкист Побережский, привлекший для работы на заводе целую группу бывших троцкистов из известных ему инженеров в прошлом. Там, как только начала усиливаться кампания против троцкистов, начали мало-помалу выживать Побережского. И вот т. Сталин послал такую телеграмму: «Пермь, секретарю горкома т. Голышеву, копия завод № ... Побережскому» и лично сообщил т. Кабакову что «До ЦК дошли сведения о преследованиях и травле директора моторного завода Побережского и его основных работников из-за прошлых грешков по части троцкизма. Ввиду того, что как Побережский, так и его работники работают ныне добросовестно и пользуются полным доверием у ЦК ВКП(б), просим вас оградить т. Побережского и его работников от травли и создать вокруг них атмосферу полного доверия. О принятых мерах сообщите незамедлительно в ЦК ВКП(б). Секретарь ЦК Сталин. 25 декабря 1936 г.»

Вот наше отношение к кадрам, хотя бы и из бывших троцкистов. Но такое отношение к кадрам, к подбору людей не исключает, а предполагает ответственность руководителя за назначаемых им работников. Нельзя просто брать на себя ответственность формально за людей, а не по существу, и нельзя при этом руководствоваться таким отношением, которое уж никак нельзя считать большевистским отношением. Есть такие хозяйственники, которые рассуждают так: конечно, рискованно брать троцкистов, но мы идем на это. Почему? Да, без них трудно обойтись, без них не обойдешься. Это не большевистское отношение к делу. А есть такие люди, которые настолько расположены к оценке отдельных работников по их качествам, по их прошлым знакомым им качествам, что проявляют слепое доверие и даже небольшевистское отношение к делу, когда говорят, что без таких людей не обойдешься. Это неправильно.

Важно, чтобы в деле подбора руководящих кадров в нашу хозяйственную работу руководители по-настоящему отвечали за дело. Для этого они должны сами руководить этим делом, не передоверяя второстепенным работникам. Для этого они должны уметь выдвигать новых людей из молодежи, беспартийных, женщин и прочее, которые меньше привлекались к этому делу. Для этого они должны по-настоящему знать своих работников, знать тех, кого назначают. Умения подбирать работников требует большевистский подход к этому делу. Нельзя подбирать работников, руководствуясь анкетой о его прошлой деятельности. Нельзя пользоваться воспоминаниями об их прежней работе. Совсем недостаточно пользоваться личной привязанностью и симпатией к отдельным работникам. Неправильно также руководствоваться рапортами. Не в этом главный критерий.

Главный критерий — это деловые и политические качества работника, проверяемого на деле, испытываемого повседневно, контролируемого изо дня в день. Такой подбор работников, который решен по деловым мотивам, с учетом политических качеств работника, который ведет к тому, что работник, поставленный на это дело, находится в дальнейшем под постоянной проверкой, контролем, наблюдением, в условиях соответствующей помощи в работе,— вот такой подбор работников решает дело. И это есть тот подбор работников, который мы должны считать большевистским отношением к делу.

Между тем, у нас как раз в этом отношении немало больших недостатков, в частности у ряда местных партийных организаций. Не только по поводу Побережского приходилось давать специальные телеграммы из Центрального Комитета. Вы знаете, что осенью была дана специальная телеграмма, осаживающая Днепропетровский обком по части директора Криворожского металлургического комбината т. Весника, которого чуть-чуть не расстреляли в августе месяце. Специальная телеграмма была также дана по поводу директора завода «Магнезит» Табакова (Голос с места. Кабакова?) Нет, не Кабакова, а Табакова. Специальная телеграмма была дана т. Кабакову насчет Федораева, который является начальником треста по руде на Урале. Это говорит о том, что партия требует в отношении работников делового, конкретного подхода и вместе с тем серьезной проверки дела.

Я мог бы привести ряд примеров того, как в настоящее время некоторые хозяйственники чувствуют себя не вполне на месте по случаю того, что развернулась критика их работы в связи с вредительскими актами. Особенно характерно в этом отношении письмо т. Бирмана, директора Днепропетровского металлургического завода, полученное недавно в адрес т. Орджоникидзе. Приведу некоторые выдержки из этого письма. Вот что пишет т. Бирман: «Положение, создающееся особенно в последнее время здесь, в Днепропетровске, вынуждает меня обратиться к Вам, как к старшему товарищу, как к члену Политбюро, за указаниями и за содействием. Мне кажется, что директиву высших партийных инстанций о всемерном развертывании критики и самокритики здесь, в Днепропетровске, в некоторых отношениях поняли неправильно. Иностранное слово «критика» здесь часто путают с русским словом «трепаться».

Я полагаю, что директива партии направлена на то, чтобы путем добросовестной критики выявить действительных врагов, вскрыть действительные недостатки. Здесь же многие поняли так, что надо во что бы то ни стало обливать грязью друг друга, но в первую очередь определенную категорию руководящих работников. Этой определенной категорией руководящих работников и являются в первую очередь хозяйственники, директора крупных заводов, которые, как по мановению таинственной волшебной палочки, сделались центральной мишенью этой части самокритики. Установлено, что одной из основных причин всего того, что произошло, является забвение партийными организациями партийной работы. Однако в выступлениях немалого количества партийных работников на только что состоявшемся трехдневном заседании областного партийного актива вместо действительной самокритики получилось так, что причиной всех бед являются хозяйственники».

Видимо, т. Бирман задет этой самокритикой, может быть, в известном смысле и правильно. (Косиор. Пишет он в общем правильно.) Письмо очень большое, я не знаю, со всем ли согласится т. Косиор, что там написано. (Косиор. Правильно, я там был). Кстати, он не совсем одобрительно отзывается о материалах, которые представлены в твое распоряжение и которыми ты пользовался на активе. (Косиор. Он мне говорил.) Но, к сожалению, тут есть известная однобокость, есть попытка повернуть критику в одну сторону... (Голос с места. Нехороший привкус.) не на полное выяснение дела, так как на него есть нападки, видимо, в известной части и несправедливые. Все говорят, что Бирман — один из крупных хороших наших хозяйственников и заслуживает того, чтобы его всячески поддержать в работе, но установка это неправильная — не хозяйственники виноваты, а партийные работники. Партийные работники, по его мнению, все валят на хозяйственных работников. А он, к сожалению, все валит на партийных работников. (Смех.)

Это совсем не наша установка. Это — однобокая, ведомственная установка, а мы не за эту установку, мы за то, чтобы всячески помочь нашим хозяйственникам в их работе, не сваливать вину с тех, кто виноват в данном конкретном недостатке, но помочь. ему выправить этот недостаток. Но давайте говорить уж обо всех недостатках, о недостатках партийных работников — в их партийной работе, о недостатках хозяйственных работников — в их хозяйственной работе. К сожалению, недостатки тех и других использовали вредители, диверсанты и шпионы, японо-немецкие агенты и троцкисты, как мы это теперь видим. Нам надо всем подтянуться во всей нашей работе, и в хозяйственной, и в партийной, и в профсоюзной, о которой мало говорят, но вовсе не потому, что там дело обстоит хорошо. (Одобрительный смех.)

Но мы имеем такие факты даже здесь, в Москве: две газеты на автозаводе имени т. Сталина, одна газета «Догнать и перегнать» — газета завода, другая газета «Строим ЗИС» — газета стройки, так полемизируют между собой (я это беру из «Рабочей Москвы» от 17 февраля): газета «Догнать и перегнать», то есть газета завода, ставит вопрос о том, что —-цитируется: «Если систематически срывается стройка, нарушаются сроки правительства, замораживаются миллионы рублей,— не дело ли это вражеской руки?». Так сказать, деликатный вопрос. На это отвечает другая газета «Строим ЗИС». Что же она пишет? «Надо быть узколобым делягой, потерять всякое чувство революционной бдительности, чтобы не замечать, что такие крупные переделки не могут быть случайным недосмотром». Одни говорят, что все дело в том, что плохо строители ведут себя; другие пытаются найти вину только у тех, кто руководит действующим заводом. Это опять не наша установка.

Наша, большевистская установка заключается в том, чтобы вскрыть недостатки тех и других работников, помочь им выправиться с этим делом. В этом задача. Поэтому, всячески помогая выправить положение дела, мы должны не только не тушить, не гасить, но развивать, развертывать, усиливать самокритику, как бы она ни задевала самолюбие отдельных работников, как бы она ни казалась даже в отдельных случаях несправедливой, но не замазывать ошибки никаких организаций, ни местных, ни центральных, ни хозяйственных, ни партийных, ни профсоюзных, а выправлять недостатки, имея в виду одну цель — улучшить дело, обеспечить выправление недостатков и улучшение нашей работы.

Мы должны позаботиться о том, чтобы не было таких случаев, какие были, например, в Кузбассе, о которых теперь так много говорят. Ведь факт, что вредитель Дробнис говорил, что «техническую политику в Кузбассе безраздельно творит Строилов и расстановка основных инженерных кадров проводится им же». Видимо, тут доля правды есть. Это говорит наш враг, но факт, что кое-кто из близоруких хозяйственников чересчур передоверял свою ответственность Строилову, считая, правда, его хорошим и честные инженером, ошибался и в этом, и в том, что передоверял дело подбора кадров и технической политики чужому человеку.

Или, например, вот в Донбассе. Дело идет о т. Ксендзове, члене ВКП(б) с 1918 г., который был недавно награжден орденом Трудового Красного Знамени, был раньше помощником, а теперь является управляющим Бугораевского горняцкого рудоуправления. У него на шахте в рудоуправлении такие диверсионные акты за последнее время были, как взрыв шахты № 1 1 июня 1936 г., затопление шахты № 4 8 июня, завал шахты № 4 8 октября, обвал клети людской в шахте № ... 8 января. Все эти диверсионные акты сопровождались многими человеческими жертвами, а он себе и в ус не дует. И дает вредителю Буркову, до его ареста, характеристику как инициатору стахановского движения на Бугораеве. Несмотря на то, что в отношении главного инженера Макаренко он имел ряд сигналов, он говорит, что это не вредитель, а дурак, а теперь оказывается, выходит дело совсем наоборот (Смех.), когда этот самый вредитель показывает, как дело осуществлялось на практике.

Или вот вам завод, оборонный завод недалеко от Москвы. На протяжении 1933–1937 гг. тут вскрыто пять вредительских организаций, одна за другой. Ведь все-таки это требует особого внимания к работе по подбору кадров и проверке этих хозяйственных органов. И если мы говорим об ответственности для хозяйственных работников, о действительных руководителях, то мы должны прямо сказать: прежде всего и главным образом проверяется действительное руководство по умению подобрать кадры по-большевистски, по умению ими руководить, то есть проверять в работе, помогать в работе, выправлять недостатки, вовремя устранять эти недостатки. Поэтому вопрос о подборе кадров является важнейшим вопросом, на который мы должны теперь направить исключительное внимание. Этому учит нас вредительство.

И третий вопрос — о методе в работе. Товарищи, за последние годы этому вопросу уделялось партией исключительное внимание. Достаточно вам напомнить постановление ЦК и Совнаркома по Донбассу и по железнодорожному транспорту в середине 1934 г., где главный удар был направлен на канцелярско-бюрократические методы в хозяйственной работе и где в этом канцелярско-бюрократическом методе работы партия видела и указывала главный недостаток нашей хозяйственной работы, главную причину плохой работы угольной промышленности и железнодорожного транспорта. И действительно, этот вопрос имеет громадное значение. Против этого ничего нельзя возразить. То, что вопросу о борьбе с канцелярско-бюрократическими методами в работе мы должны и теперь, после фактов вредительства, уделить исключительно большое внимание, это вне спора.

Партия приняла специальное решение в организационном отношении, облегчающее борьбу с этими канцелярско-бюрократическими методами. Вы знаете, что одним из характерных признаков и проявлений этого метода было раздутие функционалки в наших организациях хозяйственных, где разделялась ответственность, где многочисленность органов, параллельно работающих, путающихся друг у друга в ногах, мешала улучшению работы. Мы открыли против этого упорную борьбу и несомненно сделали правильно, борясь с этой функционалкой. (Каганович. Вячеслав Михайлович, я думаю, что функционалка в легкой промышленности была вредительством. Голоса с мест. Правильно!) Да, это был, видимо, союз вредителей и головотяпов, которые нанесли громадный ущерб нашей легкой промышленности, нашей текстильной промышленности. Они тут постарались, и мы не сразу заметили этот акт. А когда заметили и сделали из этого более широкие выводы, ясно, что мы попали в самую точку.

Но в настоящее время нам приходится обратить внимание, на это резолюция пленума специально указывает, на то, что важный, нужный и необходимый принцип единоначалия в нашей хозяйственной работе теперь сопровождается немалыми бюрократическими извращениями. Некоторые хозяйственники поняли принцип единоначалия как принцип, когда безраздельно предоставляется в его распоряжение та или иная отрасль работы предприятия, отрасль хозяйства и что в связи с тем, что партия защищает принцип единоначалия, такой хозяйственник считает необязательным считаться с окружающими его работниками, с их мнением, с их участием в работе, с их помощью, с тем активом, который ведет всю эту повседневную работу. Ясно, что с этим мы ни в коем случае мириться не можем, и борьба с такими извращениями принципа единоначалия имеет громадное значение. Она будет одним из важнейших средств воспитания, большевистского воспитания наших работников как работников, которые умеют не бюрократически, а по-советски, по-большевистски работать и выявлять слабые места, устранять недостатки, двигать дело дальше.

Еще один важный момент, который вытекает из уроков вредительства и который отмечает наша резолюция, на который мы до сих пор не обращали должного внимания, это установление технических правил на предприятиях, регламентация техники, регламентация производства, правильная регламентация с внедрением лучших, наиболее передовых элементов техники и с борьбой против нарушителей этих правил. Вы возьмите всю нашу резолюцию по конкретной хозяйственной части. Она в эту сторону направлена, чтобы внедрить должную регламентацию технических правил, технических инструкций, и личный инструктаж, и повседневную проверку проведения этих правил на практике. Если мы эти правила поставим по-настоящему и будем бороться против нарушения этих правил, мы, несомненно, это дело улучшим. И здесь, конечно, требуется соблюдение дисциплины, соблюдение производственного порядка, умение внедрить передовую и лучшую технику, умение проводить высокие и лучшие производственные нормы. Все это мы должны теперь поставить лучше, чем до сих пор. Это один из важнейших уроков нашего дела.

Главное же средство для борьбы против элементов канцелярско-бюрократического метода — это действительная проверка исполнения, установление такого контроля, такой проверки работы наших хозяйственных органов за выработкой ими директив и особенно за проведением в жизнь этих директив, без которых никакая настоящая борьба с бюрократическим методом в работе будет невозможна. А по этой части у нас грехов, товарищи, очень и очень много. Я приведу пример не из наркомтяжевской области, а из наркомлесовской области. У нас одним из самых отсталых участков, отраслей хозяйства является, несомненно, лесная промышленность, лесозаготовки. Мы с этим делом, несомненно, отстали и должны поторопиться. А это очень туго дается. Настолько канцелярско-бюрократические методы глубоко внедрились в эту отсталую в техническом отношении отрасль промышленности, что себя дают знать очень часто. В самом деле, главная задача заключается в самой перестройке на новые технические рельсы нашей лесной промышленности, лесозаготовок, лесовывозок. Перестроить дело с ручного труда колхозников, крестьян на организацию механизированных работ и создание постоянных кадров, владеющих делом, а не просто надеяться на колхозы. Сегодня рабочий работает, завтра Сезон кончился и рабочий уходит на свои сельскохозяйственные работы. При таком положений рабочий не заинтересован в том, чтобы квалифицировать свой труд.

Я помню, у нас осенью этого года было совещание по лесному хозяйству при ЦК ВКП(б). Только что т. Иванов приступил к работе, и он попал на это совещание, где уже был подготовлен проект для обсуждения. Мы обсуждали там ряд вопросов, сидели два-три дня. В конце, оказывается; мы начинаем обсуждать вопрос, который, собственно, уже решен, по которому есть решение и директива партии и правительства,— по главному вопросу создания постоянных кадров в лесной промышленности.

Важнейшим вопросом в этом отношении, несомненно, был вопрос о переходе к договорам с колхозниками от договоров с колхозами, как это было до сих пор. До сих пор господствовала в лесном деле такая организация: когда нужно иметь рабочих, либо они завозятся из других районов в дальний район, либо с местным колхозом заключается договор на поставку рабочих рук, которые нужны. При такой системе колхоз, несомненно, посылает кого угодно. Выходит, что кадры подбирает не лесная организация, а колхоз. Ясно, что при таком положении с постоянными кадрами дело обстояло плохо. Надо иметь организацию, которая бы ведала действительным подбором людей для лесной промышленности. Значит, нужно заключать договора индивидуально с колхозниками. Отсюда -т- вывод о перестройке работы.

Несмотря на то, что уже в начале 1936 г. соответствующая директива о переходе на договора с колхозниками, с отдельными колхозниками была принята ЦК ВКП(б) и СНК и на эту директиву ссылались некоторые товарищи, и даже сам проект постановления ссылался на эту директиву, на самом деле оказалось, что все забыли о том, что говорится в этой директиве. Они только обсуждали вопрос, допустимо или недопустимо перейти от договоров с колхозами к договорам с отдельными колхозниками. Этот вопрос обсуждался как новый вопрос, и это после того, как почти год тому назад вынесено решение. Сидят начальники главков, трестов, лесопунктов, лучшие стахановцы, а стахановцы не обязаны этого знать, руководители же должны знать, но они об этом забыли, Это значит, что решать решаем, а как проводится решение в жизнь, за этим не следим. Нет элементарной ответственности в проверке своей работы, в знании дела и в исправлении недостатков.

Или возьмите второй момент. Я недавно получил письмо из Наркомсовхозов от заместителя наркома, начальника Политуправления т. Сомса. Неожиданно мы получаем в СНК и КСК письмо от т. Сомса. Я вам его зачту: «Из Центрального планово-финансового отдела Наркомсовхозов арестованы НКВД за участие в контрреволюционной троцкистской работе Преображенский — зам. начальника ЦПФО тов. Майстрового и одновременно являющегося начальником сектора свободного планирования; парторг группы ЦПФО Бармин и Пущин (беспартийный) — начальник группы зерносовхозов». Тут, товарищи, возможно, ничего не поймут, потому что этот документ очень плохо изложен, но смысл таков, что три человека арестованы, четвертый был руководителем, что-то тут неблагополучно, он делает вывод: «можно полагать, что в ЦПФО Наркомсовхозов за время работы вышеуказанных антисоветских лиц велась вредительская работа по созданию тяжелого финансового состояния совхозов».

Все вы знаете, что положение там действительно плохое. Но благодушный нарком т. Калманович, он узнает обыкновенно не первым, а предпоследним, если не последним. (Смех.) Это, к сожалению, мы встречаемся то и дело с такими фактами. Но вот вам и замнаркома. Он сидит года четыре или пять. Начальник политуправления и замнаркома, надо полагать, что там есть, и предлагает — назначить комиссию для проверки. А он-то там для чего сидит? (Голос с места. Совершенно правильно!) Если мы будем так говорить, если будем так вскрывать недостатки, если мы будем таким методом работать, как будут отвечать на это наши враги? Они будут пользоваться нашим бюрократическим отношением к делу, нашей беспомощностью, нашей ленивостью в работе и свое дело будут более эффективно проводить.

Вот, товарищи, на что мы должны обратить внимание. Борьба против канцелярско-бюрократических методов работы, против зазнайства, против снимания с себя ответственности, против того, чтобы не запускать дело проверки исполнения — это важнейшая работа. Мы должны выправлять эти недостатки в работе, тогда дело пойдет лучше. И главный вопрос в нашей практической работе, на который мы должны обратить внимание, это вопрос об улучшении воспитания кадров, в том числе особое внимание обратить на политическое воспитание наших хозяйственных кадров. Во-вторых, на улучшение подбора работников, на хозяйственную работу с полным сознанием того, что руководители отвечают за своих работников, что они сами определяют и решают эти вопросы в первую очередь на всех основных и решающих постах, и на вопрос о борьбе с канцелярско-бюрократическими элементами в методах работы. Если мы на эти недостатки направим должное внимание, мы быстрее всего выправим нашу работу и улучшим дело. Я не касаюсь здесь недостатков партийной и профсоюзной работы тем более, что будет специальный доклад и эти вопросы будут особо освещены. Но само собою понятно, когда мы говорим об уроках, мы должны сделать вывод не только по хозяйственной, но и по партийной и профсоюзной линии.

Товарищи, теперь нередко можно встретиться с такими рассуждениями и разговорами, что вредительство сильно раздуто. Если бы вредительство действительно представляло крупные факты, то у нас не было бы таких успехов, которыми мы гордимся. Успехи нашей промышленности говорят о том, что, дескать, вредительские акты каким-то образом раздуваются. Такое рассуждение, конечно, является грубой ошибкой, ошибкой политической близорукости. Факты говорят о том, что вредительство причинило нам немало ущерба, замазывать эти немалые факты и легкомысленно, и глупо. (Голос с места. Преступно.) Успехи социалистического строительства были бы еще крупнее, если бы мы лучше боролись с недостатками в нашей хозяйственной работе, если бы лучше воспитывали наши кадры, лучше бы организовывали подбор работников в хозяйственный аппарат, если бы руководители решительно искореняли канцелярско-бюрократические элементы в методах работы. Вредителей, в конце концов, кучка, а нас — миллионы. (Голос с места. Правильно!) Их организации нельзя не признать ничтожными и жалкими по сравнению с могучей сетью наших хозяйственных и других организаций.

К буржуазным вредителям, диверсантам и шпионам перешли отщепенцы партии - троцкисты и бухаринцы, но это не больше как догнивающие отбросы буржуазного общества. В наши же ряды вливаются все новые тысячи высококвалифицированных и преданных советской власти специалистов. Рост армии стахановцев отражает великий подъем всего рабочего класса. Насколько сильны наши успехи, зависит от нас самих, от нашего желания поднять работу— это мы знаем по многим примерам. Один из самых ярких среди них — это подъем черной металлургии в последние годы. Благодаря исключительному вниманию т. Орджоникидзе черная металлургия не только выполнила пятилетку в четыре года, но дала такие технические показатели по домнам и мартенам, которые превзошли наметки пятилетки. Наши домны за последние шесть лет подняли свою работу больше, чем на 70%. Наши мартены за этот же срок начали работать лучше, больше, чем на 60%. По всей промышленности рост производительности труда идет теперь гораздо больше, чем в прошлом году. Освоение новой техники двигается быстрее вперед. И в этом залог дальнейших успехов.

Надо помнить, однако, о том, что догнать и перегнать передовые по технике капиталистические страны — это мы еще не осуществили, это дело ближайших нескольких лет. Но нам рано зазнаваться, нам еще придется много и много поработать над тем, чтобы на деле добиться выполнения этой задачи. Выкорчевывание вредителей, диверсантов и шпионов и прочей мерзости из промышленности и всего нашего государственного аппарата — одна из важнейших предпосылок к ускорению этого дела. Вредительская, диверсионная и шпионская деятельность троцкистов и всех их союзников в этом деле свидетельствует о том, что на открытую борьбу с советской властью они уже не могут идти вследствие своей слабости.

По темным дорожкам двурушничества эти господа ходят не потому, что они не хотели бы открытого нападения на социализм и его строителей, а потому, что силы социалистической страны несоизмеримо больше того, что они могут им противопоставить. Они боятся света, а потому живут как двурушники, прикрываясь личиной лояльности и даже преданности советской власти. Но тот факт, что они в течение ряда лет могли незамеченными вести свою троцкистско-вредительскую, диверсионную работу в промышленности и во многих других органах, во всех отраслях нашей государственной работы, во всех наркоматах, показывает, насколько еще велики политические недостатки наших кадров и организаций.

Нельзя мириться с такой политической близорукостью и опасной беспечностью, особенно со стороны тех, кто призван на руководящие посты, на управление ответственнейшими отраслями социалистического строительства. Нельзя мириться с тем, что многие наши хозяйственники не ведут еще настоящей активной борьбы по разоблачению вредительства. Мы имеем мало фактов, где бы хозяйственники были самыми активными разоблачителями вредительских актов. На акты вредительства, диверсии и прочее нам указали органы Наркомвнудела и отдельные работники, отдельные добровольцы. Со стороны же отдельных хозяйственников мы видим, что они способны на торможение этого дела, на сопротивление разоблачению вредительства по своей политической близорукости. В таких условиях боязнь критики и самокритики является проявлением недопустимых бюрократических тенденций, с которыми мы обязаны покончить.

Мы потеряли бы право называться большевиками, ели бы не сделали должных выводов из опасных форм борьбы двурушников с нашей партией, с советской властью и социализмом. Разоблачение вредительства, диверсий, шпионажа со стороны японо-немецко-троцкистских агентов подчеркнуло всю остроту борьбы и серьезность борьбы между социализмом и капитализмом. В наше время враг идет на все средства борьбы ради сохранения капитализма. Разбитый в открытой борьбе, враг темным путем идет на акты вредительства, диверсий и шпионажа, на сговор с фашистами, на все в угоду им.

Мы обязаны ответить ударом на удар, громить везде на своем пути отряды этих лазутчиков и подрывников из лагеря фашизма. Мы знаем, что это отвечает интересам и желаниям не только трудящихся нашей страны, но и рабочих всего мира. Вчера еще мы не допускали, что наши враги из бывших коммунистов докатились до последней черты, что они пойдут на любую измену и предательство в отношении своей родины. Сегодня, после стольких разоблачений и фактов, мы зато лучше вооружены и еще более уверены в своей победе. Острота форм борьбы говорит о безнадежности дела наших врагов, об их бессилии и отчаянии, но и о том, что мы еще больше должны, повысить революционную бдительность, большевистскую сознательность и социалистическую организованность. Только тогда разоблачение подлых антисоветских групп послужит дальнейшему укреплению нашего строительства и обеспечит еще большую победу социализма.

Нечему удивляться, что некоторые из вчерашних наших попутчиков ушли в лагерь врага, превратились в агентуру фашизма. Мы все еще единственная социалистическая страна в кольце капиталистических держав. Наши успехи велики, но именно они все больше озлобляют нашего классового врага, видящего в них приближение своей гибели. Буржуазия, занимающая господствующее положение во всех странах, кроме СССР, вовсе не собирается добровольно сдать свои позиции и уступить власть рабочим. (Голос с места. Правильно!) Она находит еще немало средств для того, чтобы держать в покорности себе и в страхе перед своим могуществом пропитанные буржуазными предрассудками и зараженные неверием в революционные силы группы, особенно из мелкой буржуазии.

Перебежки к врагу особенно понятны перед новыми крупными революционными событиями, когда успехи социализма в СССР поднимают дух среди рабочих всех стран. СССР как великий светоч горит перед всеми угнетенными и эксплуатируемыми. Пример Испании говорит сам за себя. Но нам нужны еще большие и дальнейшие успехи в нашей работе, во всем нашем строительстве, и только тогда мы окончательно вырвем из-под власти преданных капитализму социал-демократов и их помощников рабочие и трудящиеся массы. Мы знаем, что количество наших союзников за пределами Советского Союза растет, что оно велико, что накапливаются силы, которые еще себя покажут во всем деле [борьбы] за коммунизм.

Но мы также видим, что, несмотря на все наши успехи, мы должны в огромной мере усилить нашу работу по дальнейшему подъему нашего хозяйства, по дальнейшему укреплению нашего государства, по выкорчевыванию всех и всяких недостатков в нашей работе, на которые так указывают во многих случаях разоблаченные факты вредительской и диверсионной деятельности наших врагов. Надо еще крепче налечь плечом и двинуть еще решительнее наше дело вперед. Выкорчевывая вредительско-диверсионные элементы из нашей промышленности И из всех наших органов, мы серьезно поможем этому. Мы должны выбить из рук врагов последнее оружие и громить его шаг за шагом, ликвидируя организации вредительско-диверсионной шпионской агентуры капитализма и фашистских стран на советской почве.

От нас ушли те, кто неспособен к борьбе с буржуазией, кто предпочитает связать свою судьбу с буржуазией, а не с рабочим классом. Мы должны радоваться тому, что разоблачен враг в момент, когда идет подготовка к новым боям. И еще до начала этих боев мы должны торопиться доделать это дело, не откладывая его и не проявляя колебаний. Разоблачение и изгнание врагов из действующей армии страны социализма, усиление нашей армии, подъем ее сил — гарантия новых успехов. (Аплодисменты.)

Андреев. Товарищи, до трех часов осталось 35 минут. Тов. Кагановичу потребуется около двух часов. Есть предложение сделать сейчас перерыв и. вечернее заседание открыть в 5 часов вечера (Голоса с мест. В 6 часов.) Тогда лучше в 5 час. 30 мин. (Голоса с мест. Правильно.) (12749).

28 февраля 1937 года из речи т. Кагановича

Вопросы истории, 1993, № 9, стр. 3-32

Андреев (председательствующий). Заседание открывается. Слово по пункту «б» порядка дня имеет тов. Каганович. [Выступление Кагановича дается по неправленой стенограмме.]

Каганович.

Товарищи! Сама формулировка 3 пункта порядка дня пленума ЦК определяет и содержание доклада, и характер его практических выводов. Мы обсуждаем не отчет о работе наркомата в целом. Мы здесь обсуждаем не доклад о выполнении планов годовых, равно как и выполнение пятилетнего плана, который железнодорожный транспорт выполнил так же, как и тяжелая промышленность, в четыре года. Мы обсуждаем здесь уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов. Это означает, что мы должны вскрыть особенности этого вредительства, его приемы борьбы, а главное — вскрыть наши ошибки, ошибки хозяйственных руководителей, хозяйственных работников, партийных и беспартийных, начиная от низового хозяйственного работника и кончая народным комиссаром, которые вовремя не разоблачили вредительских действий врагов.

Корни и характер японо-немецко-троцкистского вредительства на железнодорожном транспорте те же, что и в промышленности, о которой здесь докладывал т. Молотов. Мы имеем дело с бандой оголтелых разведчиков-шпионов, озлобленных растущей мощью социализма в нашей стране и применяющих поэтому все средства изуверской борьбы с Советской властью, с Советским Союзом, какие имеются в арсенале шпионов, диверсантов и разведчиков. К железнодорожному транспорту в особой мере применимо то, что указано в первом абзаце проекта резолюции пленума ЦК, что «троцкисты, ставшие наемным отрядом фашизма, восприняли приемы вредительства всех ранее раскрытых вредительско-шпионских организаций в промышленности и на транспорте».

По отношению к железнодорожному транспорту можно даже сказать, что они восприняли не только приемы, они восприняли значительную часть неразоблаченных людей и даже сохранившихся в течение ряда лет целых организованных групп. Процесс ликвидации последствий вредительства шахтинцев, Промпартии, фон-мекковской японской шпионской организации и ряда других вредительских организаций на транспорте шел медленнее, чем этот процесс шел в промышленности. В результате этого в тяжелой промышленности производственный подъем начался гораздо раньше, чем на железнодорожном транспорте.

На железнодорожном транспорте вредительские организации, которые я перечислил, не были ликвидированы до конца. Остались не только люди, но и организованные люди, не только на местах, но и в центре, в Народном комиссариате путей сообщения. Вот почему троцкисты, особенно развернувшие свою работу в 1931 г., на железных дорогах не только восприняли приемы старых вредителей, а получили в лице вредительских групп готовые организации, с которыми они слились, с которыми они заключили союз. Этот союз оказался исключительно выгодным для троцкистов, потому что специалисты вредители-шпионы занимали в НКПС и на дорогах как раз те официальные посты, которые давали им возможность, прикрываясь техническими и теоретическими формулами, путать технические планы железнодорожного транспорта и тем самым легально, открыто срывать государственные планы перевозок и тормозить развитие транспорта.

Вот что показывает по этому поводу Серебряков: «В конце декабря 1933 г. для встречи с Арнольдовым я направился к нему в НКПС... Я сказал ему, что помню его «троцкистские грехи», относящиеся к 1927–1928 г. и более позднему времени, и спросил его, не изменил ли он своих политических позиций теперь. Арнольдов мне заявил, что если он раньше просто сочувствовал троцкистам и не принимал активного участия в их борьбе с партией, то теперь его настроения таковы, что он хотел бы действовать активно... Вслед за этим я предложил Арнольдову принять участие в деятельности организации.

На вопрос Арнольдова, какие функции будут возложены на него, я ему указал, что организация ставит перед собой задачу дезорганизации и развала транспорта, для чего ему, занимающему руководящее положение в НКПС, нужно будет повести вредительскую работу так, чтобы добиться срыва перевозок путем: уменьшения суточной погрузки за счет установления заниженных норм пробега вагона и паровоза; увеличения процента порожнего пробега вагонов; недоиспользования тяговой мощности паровозов как по скорости, так и по весу поезда; увеличения парка «больных» вагонов и паровозов путем недоброкачественного их ремонта; создания искусственных пробок в ответственных узлах и направлениях и приведения путевого хозяйства в состояние, угрожающее безопасной эксплуатации, т. е. создания условий, способствующих увеличению количества крушений и аварий.

Более подробных указаний я Арнольдову не давал, так как он являлся опытным транспортником и в подробных указаниях не нуждался. Арнольдов сказал мне, что мои указания в значительной части совпадают с точкой зрения реакционной части специалистов-транспортников, «теоретически» обосновавших заниженные показатели деятельности транспорта и внедрявших их в практику работы железных дорог. Арнольдов разъяснил мне, что он лично как троцкист не считал своей обязанностью противодействовать вредительской работе этих людей, что теперь он с ними установит контакт. Вскоре после моего свидания с Арнольдовым у меня состоялась встреча с Лившицем. Это было, по-видимому, в самом начале 1934 года». Лифшиц показывает то же самое: что он держал связь с Арнольдовым и выполнял те же указания Серебрякова. Как видите, то самое вредительство, о котором здесь говорил Вячеслав Михайлович, оно на транспорте представляет из себя нечто другое, чем обычно принято понимать, как занижение норм. На транспорте это было не просто занижением норм, а это была внешняя оболочка для активно-действенной подрывной работы.

В резолюции Пленума ЦК, розданной вам, указывается шесть основных видов вредительства. Я не буду перечислять, вы их читали, я остановлюсь на каждом из этих видов подробнее, считая необходимым остановиться подробнее для того, чтобы было ясно, как же бороться с этим вредительством в будущем и как его ликвидировать. Это предельчество так называемое, оно начиналось, конечно, с норм, но и самые нормы на транспорте нечто другое, чем в какой-либо другой отрасли хозяйства. Если, допустим, занижены нормы в угле, это плохо — не будет угля, в конечном счете и другие предприятия остановятся, взаимозависимость хозяйства ясна. Но эта взаимозависимость на транспорте становится ясной через час, через полчаса, если к примеру настолько централизовано наше хозяйство, не только в смысле управления, но и в смысле самой системы: график, расписание поездов, движение поездов.

Если, например, на станцию Кочетовка, на узел Кочетов дать заниженные нормы, не распространяя даже этих заниженных норм на другие станции, только одна станция Кочетовка перестанет перерабатывать то количество поездов, которое будут ей передавать, и эти поезда будут задерживаться не только на Ленинской и Юго-Восточной железных дорогах, но и на Азово-Черноморской, и Ворошиловской, и на Северо-Кавказской, и на Закавказских железных дорогах. Точно также, как если, например, дать заниженные нормы депо Эмба, поезда начнут задерживаться не только на Оренбургской, но на Ташкентской дороге, на Турксибе и т. д. Это уже понятно. И вот возьмите вы, например, так называемые выходы. Нормы давались низкие по пропускной способности, по коммерческой скорости, по технической скорости, по форсировке котлов паровоза, по мощности путей для восприятия тяжеловесных поездов, по загрузке вагонов и т. д. Я не буду подробно здесь излагать все эти нормы, это меня бы далеко завело, я только приведу несколько примеров.

Возьмем пропускную способность. В НКПС существовала в течение ряда лет совершенно официально узаконенная так называемая карта пропускной способности, по которой в первые же месяцы моего прихода на транспорт, когда я начал с ней знакомиться, понимал уже, будучи председателем транспортной комиссии ЦК и заведующим Транспортным отделом, что дело идет о пропускной способности. По этой карте выходило, что при погрузке в 52–53 тыс. вагонов целый ряд дорог по этой карте работал сверх возможной, сверх предельной по их расчетам пропускной способности. Точно также вторым коньком, самым важным, для предельщиков были так называемые выходы. Вы все помните проблему выходов, когда она обсуждалась на заседаниях Транспортной комиссии. Выходы — это смежные узлы между дорогами, и вот, например, та же самая Кочетовка имела по выходам предельную норму 1600 вагонов. Уже в 1935 г. мы фактически достигли 2280 вагонов. Станция Курск имела предельную норму, свыше которой нельзя было переходить, 1350 вагонов. Уже в 1935 г. мы пропустили через станцию Курск 2275 вагонов.

Конечно, я должен сказать, что станция Курск — плохая станция, и вообще все эти станции, все эти узлы, идущие с юга на север,— плохие узлы. Например, по всей Дзержинской дороге длина путей на станциях 500 метров. Когда мы возили составы в 50 вагонов, то 500 м была достаточно, теперь, когда мы возим поезда более тяжеловесные — 65–70 вагонов, приходится часть этих поездов, которые иногда задерживаются, разбивать на две части и ставить на два пути. Это верно, это затрудняет, поэтому мы в этом году принимаем целый ряд мер по удлинению путей по этому направлению на Курск и на ряде других узлов. Но и на станциях с 500 м мы почти вдвое больше пропустили поездов. Таких примеров я бы мог привести очень много.

И вот, пользуясь этими нормами, шпионы и вредители легализовали свою работу и мало того, что легализовали, они легально боролись против возможности выполнения государственных планов и убеждали и, к сожалению, убедили очень многих, если не значительную часть людей, в том, что действительно транспорт при его технических возможностях больше возить не может. Ясно, что этим они разлагали работников и завоевывали на свою сторону, конечно, не только троцкистов, так как громадное большинство работников, которые работали плохо, начали работать лучше, следовательно, они не троцкисты, но так как они работали неважно, а люди искали опоры для оправдания своей неважной работы, то эту опору преподносили так называемые ученые, которые были не чем иным, как легальной вывеской троцкистской организации. В этом вопросе я бы формулировал так, что это вредительство, предельчество без всяких острых мер.

Все виды вредительства, которые перечислены в решении ЦК, они применялись на всех этапах всегда, но они имели свою вредительскую диалектику. Они применяли в разное время тот вид вредительства, который был им более удобен, который меньше был разоблачен. В тот момент наиболее выгодным способом вредительства была легально распространенная теория и практика невозможности грузить больше 50 тыс. вагонов. Разве большего можно было бы достигнуть в результате диверсий, как снизить нагрузку до 50 тыс. вагонов! И я должен сказать, что они пользовались в НКПСе полной легальностью, все журналы по паровозам, по вагонам, по связи и т. д. были в руках вредителей, редакторами были вредители, все кафедры в высших учебных заведениях были в руках вредителей, ныне арестованных, отчасти в 1935, отчасти в 1936 г., и они портили головы наших молодых людей этими расчетами, калечили наших молодых инженеров.

В 1934 г. была собрана так называемая диспетчерская конференция. Все решения этой диспетчерской конференции были утверждены чохом, даже без специального приказа. Просто был издан приказ: все решения диспетчерской конференции принять к руководству. На этой диспетчерской конференции почти все докладчики оказались вредителями и арестованы как японские шпионы и диверсанты. Вы, вероятно, знаете такого японского шпиона, как Кудреватов. Абуашвили — крупнейший вредитель и японский шпион, арестованный на Томской дороге, Липский и другие. Причем на этой диспетчерской конференции роль диспетчерского командования была поднята совершенно незаконно. Мы здесь повели крутой перелом, но до сих пор приходится вытравлять эту беду, когда главным движущим механизмом по решению этой конференции должен был являться не график, а диспетчер. Диспетчерская конференция узаконила вот эту силу распоряжения диспетчера, чтобы иметь больше возможностей вредить, задерживать поезда, пускать их пачками и т. д. Наконец, при коммерческой скорости, существовавшей тогда в 14 км, они вырабатывали инструкцию для разработки пониженного графика. Им мало было 14 км, они хотели выработать еще более пониженный график.

Я считаю и убежден в том, что эта диспетчерская конференция была не чем иным, как конференцией вредительских организаций троцкистов и специалистов-вредителей. Это была их учредительная конференция, на которой они выработали свою линию в качестве платформы для вредительства на железнодорожном транспорте, для руководства всем делом вредительства. Я должен также сказать, что и приказы, и распоряжения, которые издавались в НКПС, они большей частью редактировались и вырабатывались этими людьми. Вот что показывают Серебряков и Лившиц, по поводу вредительства:

«В начале 1935 г. после назначения Л. М. Кагановича наркомом путей сообщения я вызвал Арнольдова к себе в кабинет в Цудортранс с тем, чтобы получить от него информацию о проведенной подрывной работе на транспорте. Арнольдов, придя ко мне, прежде всего заявил следующее: «Если в начале 1934 г. говорилось, что транспорт является тем узким местом, о которое спотыкается наша экономика, то это же самое можно сказать и теперь — через год. Ножницы между потребностями народного хозяйства и возможностями транспорта стали еще больше. Я считаю, что мы сделали все возможное, чтобы приостановить движение транспорта вперед». «Достаточно сказать,—- продолжал Арнольдов,— что к началу 1935 г. среднесуточная погрузка составляет немногим больше 50 тыс. вагонов. Отчего это происходит? Посмотрите все эксплуатационные измерители работы железных дорог. Ведь все нормы занижены донельзя. Нормы суточного пробега паровоза и вагона занижены, технические и коммерческие скорости занижены, тяговая мощность паровоза занижена, пропускная способность линий и узлов тоже занижена. Пусть не все это установлено нами, это было и до нас, но теперь мы со своими специалистами так крепко все это «обосновали», что вряд ли Кагановичу удастся скоро двинуть транспорт вперед».

Подытоживая, Арнольдов мне заявил, что в результате того, что ему удалось отстоять и обосновать заниженные нормы по основным измерителям эксплуатационной работы железных дорог, вредительская работа троцкистской организации на транспорте привела к тому, что погрузка на железных дорогах стоит на низком уровне. Помимо этого: 1) увеличен парк «больных» вагонов и паровозов, так как ремонт их проводится недоброкачественно в результате установленной системы обезлички в ремонте; 2) заторможен переход на неразрезные буксы, на автоторможение и автосцепку; 3) путевое хозяйство находится в очень скверном состоянии, так как средства на текущий ремонт направлялись не по назначению; 4) дороги снабжались запасными частями и материалами некомплектно и не стандартно; 5) создавались на дорогах пробки.

«Все это привело,— говорил Арнольдов, к увеличению количества крушений и аварий на дороге, к нарушению графика движения поездов». Теперь можно сказать, что если к 1935 г. транспорт задыхался в узких рамках заниженных норм, то это потому, что Арнольдову совместно с группой специалистов удалось сделать эти заниженные нормы законом работы на железных дорогах. Все это было тем, что вскоре было вскрыто Кагановичем как «теория предела», которой прикрывала наша организация свою вредительскую работу».

И тут Серебряков целиком прав — это был закон, в государственном масштабе узаконенная предельность. Только он не прав, что это было вскрыто Кагановичем, вскрыли мы предельность все вместе и вскрыли мы под непосредственным руководством Центрального Комитета партии и т. Сталина. Я об этом вам рассказывал на одном из пленумов Центрального Комитета. Когда часть вредителей-предельщиков была поймана с поличным и разоблачена, мы их лишили всех их легальных позиций. Мы значительную часть людей, я бы сказал, всех тех, которых мы знали открыто, мы их из НКПС вышибли, переменили редакторов журналов, взялись за учебные заведения, пересмотрели нормы, и т. д., и т. п. Все это вы знаете. Я не буду подробно останавливаться, что мы сделали. Если я привожу эту историю, то я привожу ее не для оправдания последующего, потому что это не есть история, к сожалению, только, а потому что это были факты, во-первых и во-вторых, потому что еще остатки эти есть и сейчас, о чем я буду сейчас говорить.

Само собой разумеется, что больше всего разоблачило предельщиков, это, конечно, стахановское движение, которое было развязано, развернуто и в промышленности, и на железнодорожном транспорте. Мы арестовали тогда постепенно несколько групп. Первая группа в НКПС была арестована — группа Кудреватого: профессор Кудреватый, Васильев, Братин; вторая группа — Беккера, так называемая молодых, которая непосредственно работала с Арнольдовым; третья группа была арестована - группа паровозников Марковича, который был законодателем в области паровозного хозяйства и который в течение нескольких лет противодействовал — и удавалось ему противодействовать — паровозу ФД, который оказался отличным паровозом. Герман [В стенографическом отчете о пленуме, отпечатанном для членов ЦК, Герман отнесен к третьей группе.]. Четвертая группа была разоблачена — организация Абуашвили, весьма крупная на Томской дороге. Пятая группа была разоблачена — Медзиховского и т. д., и т. п.

Я не буду подробно всех перечислять, однако я должен здесь сказать прямо, что, разбив предельщиков, подняв большую кампанию в движении — это факты — среди масс, добившись на этом основании реальных производственных результатов, мы не докопались до конца, мы не докопались до головки шпионско-японо-немецко-троцкистско-вредительской, не докопались до целого ряда их ячеек, которые были на местах. Эта организация из легальной, из организации, которая работала открыто, пользовалась всеми бланками, печатями, законами, телеграфом, телефоном, связью, поездами, вагонами, приказами, именем НКПС и т. д., она была загнана в подполье, она была ликвидирована.

Мы, конечно, не знали, что загоняем их в подполье. Но они пошли в подполье и в качестве шпионской, вредительской, троцкистской, подпольной организации, имевшей солидных руководителей с троцкистской точки зрения, как Серебряков, Лифшиц, имевших официальные посты, они продолжали свою вредительскую работу. Крушения, порчу паровозов и проч. они делали и раньше, но в особенности они налегли на крушения в 1935–1936 г., о чем я буду говорить в последней части. Сейчас я хочу сказать, что и сегодня они, эти вредители в области предельчества, в области движения, я бы сказал, они много нам вредят. В чем же выражается их вредительство сейчас? Первое. Их вредительство сейчас в области движения выражалось в том, что нормы, которые мы выработали, новые нормы, стахановские нормы, они старались всячески срывать. И хотя мы, конечно, подняли и пробег паровоза, и пробег вагона, и коммерческую скорость и проч., тем не менее нам не удалось достигнуть тех результатов, какие мы наметили; нам не удалось выполнить эти нормы, и это, конечно, результат не только плохой работы, неудовлетворительной, но это и результат вредительства. В особенности это сказалось на вопросе о графике и расписании поездов.

Чтобы обезопасить транспорт и чтобы знать, что делается на транспорте, мы, товарищи, завели так называемое поездное положение в НКПС. Вот уже полтора года, как мы знаем сейчас три раза в день, сколько и где, на каком перегоне у нас имеется поездов по всей сети. Телеграф мы перевели на эту чисто производственную движенческую работу. Мы, таким образом, можем регулировать, если где происходит затор, принимать необходимые меры и давать распоряжения паровозному хозяйству. Принимаем. И тем не менее заторы есть, коммерческая скорость не всюду выполняется, срывается и срывается график и расписание поездов.

Что произошло у нас с графиком и что происходит с графиком, позвольте мне на этом вопросе остановиться. Вы все ездите в поездах и вы являетесь в данном случае страдающими лицами. (Петровский. Бывает.) Так здесь позвольте мне держать отчет и безотносительно вредительства. Раньше было только расписание пассажирских поездов общесоюзное, товарные поезда шли по так называемым участковым расписаниям. Единого графика товарных поездов не было. Мы этот порядок изменили, мы ввели единый график товарных поездов, и учет этот у нас ведется уже в общесоюзном масштабе. Мы наметили весьма серьезную реформу, которая нам, пока что, не удалась, товарищи, и не удалась отчасти благодаря некоторым неправильностям в работе и отчасти благодаря вредительству.

Мы разделили товарные поезда на две части. Одна часть товарных поездов — это поезда так называемые местные, дорожные, и другая часть поездов — маршрутные, общесоюзные. Главную цель мы поставили перед собой — выдержать график по этим поездам, конечно, и по всем остальным. Должен сказать, что мы проводим сейчас по общесоюзному графику, по расписанию, поездов больше, чем раньше проводили по участковому графику и расписанию. Так, например, всего в 1934 г. было поездов 4559, из них по участковому расписанию проходило 1900. В 1936 г. всего поездов было 5921, это в день, по расписанию пропускаем 2583. О товарных поездах речь идет. Это по единому расписанию. Но, конечно, это совершенно нас не только не удовлетворяет, а это очень плохо. За это надо критиковать, и критиковать резко. Я думаю, что здесь мы имеем причины и вредительского характера, мы имеем причины также и в самой работе по движению поездов.

Вот возьмем поезда пассажирские. Пассажирские поезда у нас опаздывают, вы это знаете. Как дело обстоит с опозданием пассажирских поездов? Мы в 1936 г., благодаря резкому пересмотру норм, повысили коммерческую скорость и уменьшили время проезда. Так, например, поезд Севастополь — Москва в 1934 г. по расписанию проходил 36 час. 10 мин., в 1936 г. по расписанию — 31 час. и 5 мин., фактическое выполнение в августе 1936 г.— 32 час. 29 минут. Таким образом, он фактически идет на 4 часа меньше, чем в 1934 г., но он опаздывает. Сочи — Москва. В 1934 г. он должен был по расписанию идти 49 час. 35 мин., в 1936 г. по расписанию — 41 час (мы снизили на 8 часов, я вам сказал об этом), фактическое прохождение в августе месяце — 43 час. 20 мин., т. е. фактически меньше на 6 час, чем в 1934 г., но больше расписания на 2 часа 19 мин., т. е. опоздание. Одесса — Москва. В 1934 г. поезд проходил 36 час. 10 мин. по расписанию, в 1936 г. по расписанию — 26 час. 23 мин., на 10 часов меньше, фактически идет в августе 28 час. 25 мин., в сентябре — 27 час. 05 мин., т. е. он идет на 2 часа больше, чем по расписанию 1936 г., но на 8 часов меньше, чем в 1934 году. Он идет меньше в абсолютных цифрах, но идет с опозданием. И это очень плохо.

Любой пассажир имеет право предъявить претензию и заявить: позвольте, я купил билет на такой-то срок, если ты не можешь привезти меня в такой-то час, устанавливай другое расписание, но у меня время рассчитано, я заседание рассчитал на такой-то час. Наконец, жена меня встречает, друг встречает, я должен приехать в такой-то час. Ты же пишешь расписание, изволь справиться. Это не годится.

Таким образом, мы имеем срыв графика и расписания несмотря на уменьшение абсолютных цифр проезда. В чем здесь дело? Я считаю, вот в чем. Я не могу все приписывать вредительству и вообще я думаю, что мы должны в своем докладе и в своем анализе очень опасаться этого момента. (Голоса с мест. Правильно). Я и буду в своем докладе все время это расчленять, потому что есть некоторые работники, которые охотно готовы сказать: классовый враг, вредительство. (Голоса с мест. Правильно.) Я с этим на транспорте сталкиваюсь каждый раз. Некоторые хотят свою плохую работу прикрыть. Они считают, если был общий враг, ну, это ваша политика виновата, а то, что моя работа, это моя работа. Вот поэтому я должен сказать, в чем дело с расписанием и графиком. Прежде всего в наших недостатках.

Во-первых, диспетчерское наблюдение в расписании поездов ослабло. Я скажу, что в 1935 г., тут вы видите, что положение было немного лучше. В 1935 г. мы немного диспетчеров больше привлекли, они больше наблюдали за расписанием. Значит, диспетчерское наблюдение, во-первых. И, во-вторых, пассажирские отделы, которые мы выделили. Это очень хорошо. Но пассажирские отделы и управления не были оборудованы диспетчерским аппаратом, диспетчерами, которые имели бы специальное наблюдение за пассажирскими поездами, что мы должны обеспечить обязательно, в особенности, при таких жестких нормах. И, в-третьих, возможно, что здесь немного перехватили. Возможно. Некоторые даже перестроились. У нас была директива к составлению графика 24 км скорости, записали 25, по правительственной норме 19 км коммерческой скорости. Что же мы сейчас увидели? Я спрашивал в прошлом году, можно ли изменить коммерческую скорость, дать больше, но график для пассажирских поездов и товарных поездов дать меньше, чтобы выдерживать норму. Техники говорили, что будто бы это нельзя сделать. В этом году выясняется, что это можно сделать, и мы в этом году уже эти изменения имеем, хотя не полностью, идентично коммерческую скорость со всем графиком в целом.

Например, Одесса — Киев: явно перехватили на 10 часов. 10 часов движения, это сложная, большая сила, и видимо здесь проблема норм на транспорте это не то, что проблема норм на заводе. На заводе мы дали определенному станку норму, если данный рабочий не выполняет эту норму, он ее не выполнил, то это отразилось в конечном счете на данном заводе. У нас же по-иному. У нас все наши нормы паровозные, вагонные, пути, все эти нормы укладываются в единую норму, в единое расписание, в единое универсальное расписание. И здесь мы, может быть, на такой риск и не должны бы идти. Я отнюдь не ставлю вопрос ни о пересмотре норм, ни о чем-либо другом, прошу меня не заподозрить, а меня в этом трудно заподозрить, только говорю, что не нужно и не следует. И поэтому должен быть более дифференцированный подход к каждому отдельному участку, потому что скорость зависит от подъема, от профиля, от серии паровоза, от состояния воды, от узлов, от пропускной способности той или иной станции. Следовательно дифференциация в расписании и графике должна быть поставлена на большую высоту, должно быть уделено гораздо больше внимания.

Само собой разумеется, что, говоря о всех этих участках — о графике, расписании, мы, товарищи, естественно, не должны смазывать того основного факта, как это и Лившиц показывает, что он дал специальную директиву Туроку и всем другим, что важнейшей задачей подрыва работы на транспорте является дезорганизация товарного и пассажирского графика. Именно потому, что мы нажали, Лившиц специально даже говорил, что так как сейчас график является законом движения, то мы должны этот график срывать. Как они срывали график? Мы имеем на этот счет целый ряд фактов. Я, когда готовился к докладу, спросил у своих начальников, устроил нечто вроде военной игры. Я вызвал своих специалистов и спросил: скажите, как можно зашить станцию, как можно сорвать график, каким способом это можно проделать? Сказал, чтобы они изобразили себя врагами. Конечно, никто не хотел из них изобразить из себя врагов (Смех.), но так как нарком предложил, они это сделали. (Ворошилов. Получилось?) Получилось так же, как у тебя получается, если Тухачевский командует против Якира на военной игре и побивает Тухачевский. И так бывает. (Ворошилов. Бывает и наоборот.)

Но здесь, товарищи, я не хочу оперировать теми возможными способами вредительства, которые мы так выявили, я буду оперировать теми фактическими материалами следствия по вредительству. Как это выявилось у Турока, что он делал и что вскрылось с особой остротой. У Абуашвили на Томской дороге, где зимой 1936 г., в январе - феврале месяцах имели полный застой, где на дороге скопилось 65 тыс. вагонов, то, что ни при каком положении и ни при каких причинах не укладывается, и никто не думал, что она может вместить 65 тыс. вагонов. Мы расшили эту дорогу особым способом. Это специальный вопрос, и можно было бы действительно специально написать, какими способами мы расшивали эту Томскую дорогу, когда ни в какие рамки ни теории, ни практики это железнодорожное дело не укладывается, что можно иметь 65 тыс. вагонов на дороге, и можно грузить еще 4 тыс. вагонов. Мы заставили их грузить еще 4 тыс. вагонов. Тов. Эйхе знает это очень хорошо.

Как этот Абуашвили добился такого положения на Томской ж.-д.? Он показывает: «Это наиболее яркий и наиболее острый исторический момент для железнодорожного транспорта». Вот что он показывает: «С целью создания затруднений...» (Читает.) Вы знаете, что лес. сено и прочее за габарит выходит, его не укрепишь вовсе. Если получится не крушение, то остановка поезда. Поэтому состав намеренно бросали на полевых станциях, на маленьких станциях. Они переработать были не в силах, это трудно и немало это уменьшало пропускную способность всего отделения в целом и приводило к зашивке целых полевых станций и целых узлов. «Отправляли порожняк вместо главного пункта через станцию Болотная или через Тунгучин...» (Читает.) [В материалах пленума показания Абуашвили отсутствуют.]

И недаром они все ссылались, что станция Эйхе новая, что мы не можем переработать и не освоили нового сооружения и все прочее. Оказывается, что они это зашивали совершенно сознательно. Мы тогда этого Абуашвили арестовали и целый ряд людей как шпионов. Мы, конечно, не знали, что они все связаны с троцкистами. Мы их арестовали как людей, которые явно зашивают дорогу, как шпионов. Потом мы уже обнаружили, что они имели связь с троцкистами. Они расстроили дорожное движение. «Отправляли паровозы резервом на восток... (Читает.) Набирается состав, а отправляется в порожнем состоянии для расстройства движения поездов. Вне всякого графика отправляли пачки поездов с распределительных станций».

Вот, между прочим, что Турок показывает: «Система пачкового подвода поездов». Это значит, они задерживали на узле или перед узлом целый ряд поездов и в определенный час пускали не 1–2 поезда, а сразу 5–6 поездов, тем самым зашивали станцию. Это пачковый подвод поездов. Затем засоряли парк отправления поездов. У нас есть парк прибытия, парк отправления, и они засоряли этот парк отправления, который должен быть более или менее чистым. Они засоряли местными и без документными вагонами. В результате на пути стоит один вагон, его надо отставлять на запасной путь, для того чтобы потом разобраться. Из-за этого поезд задерживает целый ряд других поездов. И целый ряд других способов, чисто технических, которые я здесь подробно разбирать не стану, как можно зашивать и как они срывали график.

Вот почему, товарищи, конечно, и в срыве графика мы имеем дело с вредительством. И поэтому в этом году мы делу составления графика, делу его проведения уделяем и будем уделять гораздо большее внимание. Мы должны будем поставить диспетчеров в такие условия, при которых они не сумеют так вредить и так нам зашивать узлы, как они это сделали, т. е., вернее отдельная группа диспетчеров по науськиванию этого Турока, Абуашвили и Лившица. График мы сейчас составляем и устанавливаем специальную диспетчеризацию в пассажирских отделениях и в пассажирских направлениях.

Я должен сказать, что с точки зрения движения в 1935 г. мы имели специальный институт ревизоров-диспетчеров, это мы установили еще на совещании ЦК в апреле месяце. В 1936 г. в этот институт ревизоров-диспетчеров специально коммунисты были подобраны, разъезжавшие по местам, они были в моем личном подчинении,— этот институт создал раздвоение в команде, но в 1935 г. это принесло очень большую пользу. В 1936 г. я немного поддался настроению движенцев, которые говорили: «Что же наряду с нами вы держите аппарат и получается раздвоение команды и проч.». И я дал согласие на ликвидацию этого самостоятельного института при мне. Я вижу, что это была моя ошибка, слишком рано я это сделал, здесь я слишком понадеялся на то, что аппарат настолько улучшен, что можно без этого института в 200 человек, которые были очень развиты сильно и которые помогли и раскрыли соответствующие недостатки, обойтись.

Вот, товарищи, мы думаем, что установлением института ревизоров по безопасности движения, которые будут обеспечивать нам движение поездов вовремя, я надеюсь, что в этом году расписание движения поездов и графика мы сумеем обеспечить лучше, чем это до сих пор было, тем более, что мы часть этих мерзавцев, вредителей расстреляли. Я думаю, что дальнейшее разоблачение нам поможет и улучшение работы наших людей поможет нам окончательно искоренить вредительство в движении и то предельчество, которое имеет место еще и сейчас и после того, как мы разоблачили предельчество в основном.

Теперь позвольте мне остановиться кратко на реконструктивных вопросах. В решении ЦК сказано, что они вредили и портили и срывали реконструктивные мероприятия. Я должен сказать, что все они, которые орали, что технические возможности малы для работы, они срывали все технические возможности. Я уже говорил о паровозе ФД, возьмите также паровоз с конденсатором. Паровоз с конденсатором в течение 3–4 лет задерживался, этот замечательный паровоз, который сейчас, как вы все читали в газетах, который дает много нового, если мы его получим в большом количестве, это, безусловно, большая реконструкция всего паровозного хозяйства. Тогда мы можем пускать этот паровоз, и весь ремонт меняется потому, что накипи нет вовсе, проблема водоумягчителей меняется, проблема водоснабжения тоже, потому что воды нужно меньше, а вы знаете, что наша пропускная способность, она сейчас лимитируется больше всего по водоснабжению и меньше всего по перегону. Вообще этот паровоз идет быстро и очень на дальние расстояния без воды. Его саботировали и срывали в течение 3 лет. Проблема промывки паровозов, имеющая крупнейшее значение и для здоровья паровозов, и для ускорения процесса промывки, для ускорения процесса ремонта. Она срывалась в течение 3–4 лет.

Наконец, вредительство было сильно развито и среди строителей, среди вагонников по реконструкции. Возьмите проблему автоторможения. По автоторможению в течение нескольких лет лежало оборудование почти на 30 с лишним процентов вагонов по автотормозам. Это автоторможение тормозилось, не вводилось. По строительству. По строительству я считаю, что Турксиб построен вредительски. (Голоса с мест. Правильно.) Это была самая ранняя наша стройка, строил ее Шатов, но построили ее вредительски. Караганда — Петропавловск Мрачковским построена вредительски. Москва — Донбасс строилась вредительски, и это вредительство нам удалось раскопать только в 1936 г. или в конце 1935 года. [Линия] Эйхе — Сокол строилась вредительски вплоть до нынешнего момента, до конца, пока не разоблачили Барского и других, которые там сидели, Эйдельманы и т. д., которые вредительски эти насыпи делали и т. д. (Бауман. Исправить трудно?) Конечно, исправить можно, и это мы исправим.

По строительству мы имеем вредительство в использовании экскаваторов. Я должен сказать, что во главе экскаваторского треста НКПС сидел вредитель-троцкист Кальварский, который был нами разоблачен в 1935 г., в конце. (Молотов. В Наркомземе тоже.) Приходил ко мне этот человек, но вижу, что что-то ненормально: не смотрит прямо в глаза, все поворачивает, плохо идет работа, ни одного мероприятия не проводит. Только к концу 1935 г. мы его раскрыли, но и после его раскрытия корешки его остались, и в этом значительная доля вины и ошибки. Раскрыли его, надо было более решительно раскрывать внизу. Несомненно, внизу оставались еще его корешки.

Вредительство мы имеем в проектировании. Это дело самое сложное, самое трудное. Я должен сказать, что к этому делу я подходил. И я, и мои заместители, и начальник строительного Управления т. Грановский всячески изучаем эти проекты, но вы, конечно, понимаете, что это очень сложное дело. Очень сложное дело рассматривать и утверждать проекты железнодорожные. Я потом вам расскажу, как можно тут раскрывать. И поэтому мы вносим предложение, чтобы была техническая экспертная комиссия при наркоме, специально подобранная, и чтобы каждый проект, который выходит из НКПС, чтобы он просматривался, прежде чем он пойдет на окончательное утверждение наркома.

Я должен сказать, что в 1935 г. в апреле месяце по строительству был поставлен вопрос на тогда еще Транспортной комиссии ЦК при участии всех членов Политбюро и тогда вопрос о строительстве был разобран достаточно серьезно. Тогда еще было ясно, что со строительством дело обстоит неблагополучно и здесь мы имеем дело с вредительством. Тов. Сталин, наблюдая за Шермегорном, который работал по строительству, за его выступлениями на Транспортной комиссии, не раз нам говорил: «Плохой человек, враждебный человек...». Я не помню, называл ли он его прямым вредителем, но, во всяком случае, он прямым образом на него указывал. (Микоян. Подозрительный человек.) Да, подозрительный человек. Все помнят. Мы его сняли с поста руководителя. Он потом занимал незначительные посты. Правда, по неосторожности мы его посылали в Сибирь в качестве инспектора строительного управления, что, конечно, было неправильно. Но данных для ареста у нас не было тогда. Не нужно было его посылать в Сибирь. Теперь ясно, что он ездил в Сибирь и там свои дела обделывал. Мы его сняли.

И по строительству решение ЦК и Совнаркома, которое было принято, я его перед докладом тщательно просматривал и должен сказать, что это решение одно из самых замечательных решений, которое всеми своими практическими пунктами и даже по констатации, по сути дела предопределило, предугадало то, что мы сейчас раскрываем по вредительству. Его можно было бы сейчас прочитать, и вы бы увидали это дело.

Так что по строительству с приемом очень плохо. Строим, строим, а когда дело доходит до приемки, приезжает приемочная комиссия и она работает по приемке. Приемочная комиссия работает как комиссия, а должен быть прием заказчика кроме приемочной комиссии, обставленный по всей строгости, должен быть составлен строжайший акт. Строительство наше отличается от других строительств тем, что у нас масса мелочей: то кольцепропитка, то мелкие сооружения, то путевые мастерские, то теплая промывка и т. д. У нас очень много мелких строек, песочница, специальная пескосушилка и т. д., а все это имеет огромное значение. Поэтому вопрос о приемке, качестве и ревизии строительства мы должны поставить очень серьезно и остро. Вот почему мы вносим предложение, чтобы у нас были специальные ревизоры-строители.

Не буду говорить о том, что в строительстве, как и в других частях, есть улучшение по сравнению с прошлыми годами. (Мирзоян. Конечно, вот Уральск... [В стенографическом отчете реплика Мирзояна дается следующим образом: «Как, например, линии Уральск — Илецк».]) Да, я бы мог все это назвать. Но я уговорился сегодня с вами, что речь идет не о том, что у нас хорошо. То, что хорошо — у нас в кармане. А сегодня речь идет о том, что плохо. Конечно, товарищи меня не поймут так, что я хочу все изобразить черными красками. (Голоса с мест. Понятно, понятно!) То, что хорошо, то более или менее нам известно. А я говорю именно о наших недостатках.

Перехожу к следующему вопросу. Может быть, моя оценка покажется товарищам ведомственной, но я должен сказать следующее: то, что еще в 1928 г. целый ряд железнодорожных предприятий был передан промышленности, это, по-моему, тоже был акт, вероятно, подсунутый нам вредителями. (Косиор. Факт. Ворошилов. Правильно.) Когда глядишь на нашу производственную базу, нельзя представить себе дела иначе. Я здесь не говорю о нашей материальной базе, потому что неправильно было бы прийти на пленум ЦК и из-за того, что у нас было вредительство, предъявить целый ряд требований: дай то-то, дай то-то. Но я здесь говорю о том, что отдали промышленности целый ряд заводов. Это на мой взгляд было вредительство, потому что транспорт не имел никаких оснований отдавать свои заводы и предприятия. Это было неправильно. Я не ставлю вопроса о том, чтобы сейчас нам все это вернули, но, возможно, придется поставить его в качестве одного из выводов уроков вредительства.

Вредительство было и в строительстве оборонных узлов. Вы знаете из показаний Серебрякова, что вредители исключительно большое значение придавали оборонным узлам. Должен сказать, что этот вредитель, этот мерзавец очень метко и со знанием дела назвал узлы и определил свои вредительские цели. Я это считаю одним из наиболее серьезных показаний вредителей. Я не буду здесь подробно развивать всего того, что плохо по оборонным узлам, но пример приведу. Строительство всех обустройств, изопунктов, водонапорных устройств, погрузочных платформ, продовольственных пунктов и т. д., идущих на восток, по всей линии идет с востока на запад, а не с запада на восток. (Косиор. Все наоборот, значит. Голос с места. Оттуда сюда.) Да, да, оттуда сюда. Иначе говоря, если эшелоны едут туда, то они должны перерезать все пункты станций, перейти на противоположную сторону, на сторону враждебную, как говорят железнодорожники с точки зрения того, что поезда идут сюда, и там экипироваться. (Ворошилов. Потом снова возвращаться?) Да, и потом снова возвращаться.

Тогда я начал докапываться, в чем тут дело, мне начали объяснять: видите ли, так как во время японской войны в 1905 г. там были какие-то дрянные бараки, стоящие гроши, то к этим дрянным баракам пристроили сооружения в 5–6 млн. руб. на каждой станции. Но ведь в русско-японскую войну была сплошь однопутка, а сейчас мы имеем двухпутку. Так что, видимо, вредитель оказал влияние на какого-то головотяпа, который с точки зрения экономии рубля, а экономии там на грош, строит эти сооружения.

Теперь этих сооружений не перенесешь. Это очень трудно, теперь придется искать выхода с военными вместе, чтобы раскрыть как можно быстрее, потому что на несколько часов задерживает это состав.

Возьмите, наконец, станцию Орша. Я начал на днях изучать узлы. Составил список, не тот, который дал Серебряков, Серебряков дал список правильный с его точки зрения, но он небольшой, мы расширили этот список, начали смотреть эти самые узлы. Посмотрели Оршанский узел. Я не специалист ни по узлам, ни по проектированию, но когда ездил по станциям еще в прошлом году в Сибири, у меня возникла мысль: неужели в Америке занимают под узлы столько земли, просто как марксист понимаешь, что в Америке земля дорога, все лезут вверх и не может быть, чтобы там станции растягивались на протяжении 50–60 км, огромное количество земли. Когда я приехал из Сибири и спросил, а как в Америке, мне сказали, что там узлы строятся более компактно, так как там земля дорога. У нас же узлы разбрасывают невозможно, и даже по простой мужицкой психологии можно было подойти к этому вопросу: жалко столько земли занимать.

Построили Оршанский узел, постройка которого будто бы мотивируется с точки зрения воздушной обороны, но никакая там воздушная оборона не требует, чтобы разбросать узел на расстоянии 216 км с огромным количеством подъездных путей. Причем этот узел построен петлей, так что поезда, которые идут из Витебска на Жлобин, должны петлять по самому узлу 18 километров. Там есть разъезд, так называемый «Мешок». Я подозреваю, что эти мерзавцы, которые проектировали Оршанский узел, издевательски назвали его мешком, потому что там действительно мешок. Я бы вам мог все это продемонстрировать. Я думаю, что надо просмотреть ряд узлов, как они у нас строятся и как нужно эти узлы строить, чтобы мы могли лучше и быстрее пропускать поезда, быстрее их развязать и гарантировать от зашивки. Что касается зашивки узлов, должен сказать, что мы здесь должны на оборонные узлы обратить особое внимание. Здесь мы имеем и плохих людей. Вот, например, мы провели проверку людей по 26 оборонным узлам. Эта проверка вскрыла, что на 26 оборонных узлах обнаружено 446 шпионов. (Голоса с мест. Что такое?) Да, да, и целый ряд других мерзавцев. Значит, засоренность у нас большая, и мы должны к этим узлам более строго подойти, чем подходили до сих пор.

Что касается зашивки узлов, то здесь мы с военными разработаем все меры, чтобы этого не было. Способы у них были разные, начиная с порчи центральной английской стрелки. Здесь мы подходим к выводу, что нам необходимо, где у нас есть центральные английские стрелки, там нужно иметь, в случае порчи, и стрелки вручную, а мы проводим централизованные английские стрелки сейчас в большом масштабе, порчи поворотных кругов и т. д. Там буквально, что ни механизм, то имеет свое серьезное значение, вот почему там людей надо иметь специально подобранных. Конечно, тут придется и технически соответственно оборудовать эти узлы. Но главное, конечно, в зашивке узлов, в расчете на войну в смысле срывов, это крушения и аварии. Я должен сказать, что и в срыве графиков и расписаний крушения и аварии имеют решающее место. Крушения и аварии, и из-за этих крушений и аварий на 10 час. прерывается движение. (Голос с места. Иногда и больше.) Иногда и больше. Мы сейчас, в 1936 г. ввели краны. Кранами часто плохо пользуются, а часто вредители пользуются так, что, подходя с краном для подъема поезда, они переворачивают кран, получается авария с самим краном. Вот почему на крушения и аварии мы должны обратить особое внимание.

Разрешите мне остановиться на этих крушениях и авариях. У меня большой кризис, я уже по времени сорвался... (Голоса с мест. Просим, просим.) Я могу техническую часть вообще опустить и коснуться только политической части. (Косиор. Расскажи все, мы это дело мало знаем.) Видите ли, я тут технические термины перевожу на партийный язык. (Шкирятов. Вот и хорошо.) По крушениям здесь т. Молотов был прав, но я хочу еще резче сказать но поводу крушений и аварий не потому, что так полагается, что я как нарком сам себя критикую и должен критиковать более резко,— здесь дело в том, что я остроту ощущаю, всё мы остроту ощущаем, но я непосредственно близок к железным дорогам как нарком. Каждое крушение, которое происходит, стоит бессонных ночей, очень тяжело быть виновником убийства людей, очень тяжело, если получаешь сведения, что произошло крушение и убито 10 человек. Очень тяжело, потому что я как нарком отвечаю за это дело.

Что же у нас с крушениями? Если в результате разоблачения вредителей, предельчества железнодорожный транспорт в общей своей работе, в деле погрузки и выгрузки, в деле использования подвижного состава серьезно двинулся вперед, то в результате того, что японско-немецко-троцкистские агенты не были разоблачены до конца, в результате того, что они продолжали свою вредительскую работу в подполье, коммунисты-железнодорожники не добились решающих успехов в борьбе с крушениями и авариями. Мы имеем некоторое снижение крушений и аварий по сравнению с прежними годами, но это снижение, во-первых, ничего не говорит, потому что цифры крушений и аварий все-таки достаточно велики, и поэтому нечего приводить их как снижение. Тут важно добиться крутого перелома, такого перелома, какого добились в других отраслях, а этого крутого перелома мы не имеем. Я не скажу, что не боролись. Боролись, но, видимо, здесь есть ряд причин. О ряде причин я говорить не буду, а укажу одни из серьезнейших и решающих причин. Тут две причины: это вредительство — раз, и еще не налаженная, не уточненная, как налаженный часовой механизм, работа железнодорожников и железнодорожного транспорта.

Я не могу, к сожалению, доложить пленуму Центрального Комитета партии о том, что у нас есть хотя бы одна дорога, которая не имеет крушений и аварий, не могу. Есть дороги, которые имеют мало крушений, например, Одесская. Я ее публично хвалил, были кварталы целые на протяжении 1936 г., когда не было ни одного крушения. Это показывает как раз, что можно добиться, чтобы не было крушений, можно добиться, чтобы улучшить дело. Восемь дорог у нас выделяются по крушениям и авариям. Эти восемь дорог занимают 36% всех крушений: Южно-Уральская, им. Кагановича, Томская, Донецкая, Сталинская, Закавказская, Ленинская, Московско-Донбасская. Две дороги — Донецкую и Сталинскую — их по цифрам погрузки можно было бы выделить, потому что они дают такую погрузку, какую десять других дорог дают. Они дают погрузку почти 20 тыс. вагонов в сутки. По серьезным крушениям выделяются дороги: Южно-Уральская, им. Кагановича, Томская... (Перечисляет.) [Далее в стенографическом отчете пленума: Омская, Московско-Донбасская, Закавказская, им. Дзержинского, Донецкая, Сталинская, им. Куйбышева, Северо-Кавказская.] Эти 11 дорог дают нам 50% серьезных крушений.

Я тщательно разбирался в вопросе о крушениях в связи со всем этим делом и должен сказать, что мы имеем примерно 25–30 очагов, даже не дорог, которые составляют примерно 3% всей сети всех железных дорог, но которые дают 23%, почти одну четверть, всех крушений. Это следующие узлы, участки и дистанции пути: Орел, Юдинск, Златоуст, Пенза, Чита, Лихая, Люблино... (Перечисляет.) [В стенографическом отчете этот фрагмент доклада Кагановича дан в измененной редакции: «Это следующие аварийные очаги: паровозные депо — Орел ж. д. им. Дзержинского, Юдино Казанской ж. д., Златоуст Южно-Уральской ж. д., Елец Московско-Донбасской ж. д., Промышленная Томской ж. д., Пенза Рязано-Уральской ж. д., Чита ж. д. им. Молотова, Масельская Кировской ж. д.; станции — Челябинск Ю.-Уральской ж. д., Лихая Ю.-Восточной ж. д., Люблино и Кусково ж. д. им. Дзержинского, Свердловск ж. д. им. Кагановича, Сызрань ж. д. им. Куйбышева, Зиливо ж. д. им. Молотова; вагонные участки — Свердловский ж. д. им. Кагановича, Курский вагоноремонтный пункт ж. д. им. Дзержинского, Минераловодский Северо-Кавказской ж. д., Магнитогорский Южно-Уральской ж. д., Мудренинский вагоноремонтный пункт и Ясиноватский вагонный участок Сталинской ж. д., Мурманский Кировской ж. д.; дистанции пути — Златоустовская и Вязовская Ю.-Уральской ж. д., Ковылкинская и Рязанская Ленинской ж. д., Веневская М.-Донбасской ж. д., Семеновская Горьковской ж. д., Красноуфимская Казанской ж. д., Маритуйская В.-Сибирской ж. д.».] Материалы показывают, что именно на этих участках мы имеем очень большую засоренность кадров вредителями. Крушения происходят по причинам, на которые мы должны больше всего налечь, которые не дают никакого повода для ссылки на объективные условия, к этим причинам мы прежде всего должны отнести прием на занятый путь, проезд закрытых сигналов, семафоров, лопание осей, лопание рельс. Вот это главные причины. За последний год мы особенно налегли на проезд закрытых сигналов семафоров и на прием на занятый путь, потому что эти вещи целиком зависят от субъективных факторов.

Конечно, я должен сказать, что не всех можно причислить к троцкистам-вредителям. Часто машинист просто головотяпски засыпает, не замечает, проезжает, нерадивый к делу. Но, конечно, значительная часть из них — это вредительские акты. Приведу вам такой пример: 27 сентября 1936 г. на разъезде Хребет Южно-Уральской ж. д. произошло крушение. Крушение было организовано троцкистом Романовым, который, принимая на станцию поезд, умышленно не прекратил маневров и не предупредил агента о приеме поезда. Стрелочник Цыбин, конечно, мог бы предотвратить крушение, если бы он глядел как следует. Он этого крушения не предотвратил. Суд судил и осудил к шести годам дежурного по станции Романова и к трем годам стрелочника Цыбина. Теперь выясняется, что дежурный по станции Романов — троцкист-вредитель. Сейчас по моей личной просьбе суд пересматривает его дело. Решение суда в отношении стрелочника уже пересмотрено, он уже освобожден, хотя он здесь халатность проявил в том смысле, что он пропустил, но не он тут главный виновник. А дело вредителя-троцкиста пересматривается и, конечно, он будет наказан гораздо более строго.

Вот другое крушение, подлое крушение, уже после процесса, которое показывает, что вредители-троцкисты не сдаются и продолжают организовывать свою вредительскую работу. Это крушение показывает также, насколько мы должны быть настороже и насколько мы должны до конца истребить этих сволочей беспощадно. Вот крушение поезда, которое произошло 27 января. Процесс кончился когда у нас? (Голос с места. 30-го. Косиор. Он еще не кончился к тому времени.) Но уже ясно было. Вот что оказывается: в ответ на судебный процесс над троцкистами на перегоне Киан [-Дворцовый] Северо-Кавказской железной дороги было организовано крушение скорого пассажирского поезда. Непосредственно организовал крушение троцкист-вредитель, начальник отделения Бурштейн через членов своей организации — диспетчера отделения Домбровского, дежурного по станции Киан Мучникова и старшего кондуктора Емельяненко. Он показывает, Бурштейн: «Для того, чтобы организовать диверсионный акт с наибольшим количеством жертв, я решил использовать уклон за станцией Киан, где при помощи завербованного мною главного кондуктора Емельяненко остановить наливной состав, а при помощи Мучникова или Кожухова, в зависимости от того, кто будет дежурить, пустить «по зеленой» пассажирский поезд в хвост наливному».

Я объясню сейчас, в чем тут дело. Для того, чтобы обеспечить, чтобы скорый поезд шел непосредственно за нефтеналивным, он, начальник отделения, задержал три товарных поезда, которые были между скорым и нефтеналивным, передал по телефону, когда остановился нефтеналивной поезд в полутора километрах от станции Киан, светофор показывал красный свет. (Косиор. Ехать нельзя.) Ехать нельзя по правилам технической эксплуатации, если автоблокировка показывает красный свет. Если автоблокировка не испорчена, ехать нельзя, запрещено. Если он, послав своего агента, проверит, что автоблокировка испорчена и что от данной станции до следующей станции поездов никаких нет, то дается машинисту зеленое разрешение-путевка (Косиор. Специальная.), и машинист имеет право ехать со скоростью 15 км в час. Что здесь произошло? Нефтеналивной поезд остановился, автоблокировка показывала красный свет, машинисту сказано было, что эта автоблокировка испорчена, выдано было ему разрешение, машинист поехал со скоростью 50 км в час, это скорый поезд, въехал в нефтеналивной поезд, получился пожар и в результате 48 человек убито и 82 человека ранено. (Движение в зале.)

Что мы здесь имеем? Мы здесь, конечно, имеем нарушение правил со стороны машиниста, безусловно. Если бы машинист ехал 15 км в час, он мог бы поезд остановить и не наехать в хвост. Так что видите, как здесь способствует головотяпство, нарушение правил, нарушение элементарной дисциплины вредительству. Но главное здесь — вредительство, главное — организованное действие. Что же он показывает, этот мерзавец Бурштейн, который действовал по указанию начальника дороги Маевского? (Голос с места. Сподвижник Лившица.) Друг Лившица. Он показывает: «Крушение на ст. Аполлонская не удовлетворило меня, так как по своим последствиям оно не могло привлечь к себе внимания общественного мнения страны и, следовательно, не достигло моей цели -— демонстрации в ответ на процесс. Другое дело — крушение на станции Киан (они выбрали станцию Киан, потому что там уклон есть), которое «должно было стать известно широким слоям и понято как ответ троцкистов, оставшихся действовать в подполье. Лично я, в отличие от Домбровского, не растерялся и в душе был рад, что отомстил большевикам за процесс антисоветского троцкистского центра». (Движение в зале. Косиор. Это мерзавец.) Это мерзавец Бурштейн. Вот, товарищи, как действуют эти мерзавцы.

Какие меры мы должны принять? Конечно, мы должны прежде всего искоренить их, выявив до конца, и тут слез по поводу того, что вот арестуют,— пока что очень мало оказалось — невинных людей, почти нет их. (Косиор. Ничего, обнаружим, выпустим.) О засоренности на железных дорогах я скажу еще потом. Во-вторых, мы должны больше налечь на проверку по выполнению правил технической эксплуатации и больше организовать ревизию движения. Нынешние ревизоры движения это, конечно, выродившийся институт. Они ездят по бумажкам, мелочами занимаются, они совершенно не занимаются движением. Вот почему мы приняли решение организовать институт ревизоров по безопасности движения, которые будут иметь у себя помощников по пути, по паровозам, по вагонам, по связи и сигнализации и по движению.

Таким образом, этот ревизор по безопасности движения, он сможет проверять и депо, и вагонный участок, и др. А это, товарищи, весьма важно и имеет решающее значение, потому что, конечно, вредители действуют в организации крушений двумя путями. Они; с одной стороны, устраивают прямую диверсию, но часто прямой диверсии они не могут организовать, это чрезвычайно опасно, поэтому они действуют более длительной сапой, тихой сапой, они вредят изнутри, они разрушают паровозный парк, они разрушают путевое хозяйство,— то, что вскрылось у нас здесь на процессе и то, что вскрылось в последующих арестах и допросах на Южно-Уральской дороге, на Томской дороге и на целом ряде других дорог.

Вот возьмем путевое хозяйство. В путевом хозяйстве вредительство тоже имеет свою старую историю и раньше, и сейчас. В путевом хозяйстве, например, одно время распоряжением заменили шестидырные накладки четырехдырными, что ослабило связь рельс. Это понятно. Это была теория Кьюнера, который сидел и фактически руководил управлением пути долгие годы. А до него был Щукин. Так вот, они создали теорию специальную, снимали шестидырные накладки с рельс, обрубали куски и мотивировали это тем, что эти куски надо отдать в лом. И в течение ряда лет это практиковали. Это еще Щукин делал, который был арестован. Мотивировалось это тем, что не хватает болтов. Но вот сейчас, уже после того, как отменили четырехдырные накладки и установили шестидырные, есть факты, когда у нас болтов нет. Болтов нет, потому что частью они теряются, частью потому, что халатность, снимают их, ссылаясь на то, что их не хватает. Третий костыль поэтому сплошь был снят на крыльях.

Земляное полотно, карьеры. Вы знаете, что вопрос карьерного хозяйства для пути имеет решающее значение. Если заведешь на карьере глинистый балласт, так путь всегда будет у тебя больной, у нас таких карьеров глинистого балласта очень много. Вот почему сейчас нужно пересмотреть все эти карьеры, нужно ввести новые карьеры. Нужно дать настоящий, хороший балласт и, главное, надо организовать проверку на самых больных участках пути. Как вредят сейчас вредители? Вот мы имеем факты, когда балласт из-под шпалы изымается, шпала висит. Ясно, что она хлюпает, попросту говоря. Проходит 5 дней, проходит 10 дней, потом она лопается. Крушение. Как можно отделить здесь простую халатность от вредительства, в этом самое сложное, потому что десятки таких вещей на протяжении 100 тыс. км происходят по халатности, по головотяпству работников.

Я думаю, что здесь мы должны такое головотяпство и такую халатность, безусловно, карать. Конечно, мы не можем всех объявить вредителями, но фактически это вредительские акты. Факт, что вредители используют халатность такого дорожного мастера или начальника пути и делают свое дело. Этим объясняется, что Уткин на Ленинской дороге, что Клушанцев на Ленинской дороге, Турок на дороге Кагановича, Князев на Южной дороге открыто могли делать такие вещи. И они не были настолько остро восприняты, потому что к этим безобразиям глаз начинает привыкать, вот почему в борьбе с вредительством привычка глаза, привычка к недостаткам, которая вырабатывается, это, конечно, не только к путевому хозяйству, я не говорю только о транспорте, но и о других отраслях хозяйства,— это сильнейший враг и сильнейший пособник вредительства, пособник головотяпства. (Голоса с мест. Правильно.)

Намеренно развинчивали болты, вытаскивали костыли, забивали костыли между рельсами, в стыки. Например, на Донецкой дороге обнаружена специальная организация немецких фашистов, которые главным способом организаций крушений имели забой костылей. Паровоз наскакивает на костыль, крушение неизбежно. Паровоз идет быстро. Забойку костылей они производили даже не своими собственными руками, а руками подкупленных, причем без особого риска. Я считаю, что в путевом хозяйстве самое трудное, самое сложное — вскрывать вредителей. И поэтому мы должны на это обратить особенное внимание, потому что 100 тыс. м пути, надзор путевых обходчиков очень недостаточен.

Здесь вопрос главным образом в том, чтобы хороших людей подобрать, да и самих путеобходчиков часто подкупают. Например, в 1936 г. мы обнаружили, как ломают рельсы. Подкладывают между рельсой и прокладкой проволочку, даже иголку тонкую подложат или проволочку. Пройдет один поезд, другой, третий, эта проволочка нарушает равновесие рельсы. Рельса не такая сильная, не такая молодая, и она лопается. Вот так вредят. Вот почему мы здесь должны сугубое внимание обратить на подбор людей, путеобходчиков, на увеличение надзора и искоренение мерзавцев.

Конечно, есть еще и другие виды вредительства по путевому хозяйству. Например, раньше новые рельсы, которые получались, они рассылались и рассеивались по километрам. Не получалось одного сплошного большого участка цельного пути. Чересполосица рельсового хозяйства, она, я думаю, не меньше, чем старая чересполосица доколхозного сельского хозяйства. Потом мы это дело отменили, заставили рельсы более организованно использовать, не разбрасывать их и не так рассеивать. Тогда вредители по-другому начали действовать. Там они взяли и дорожных мастеров. Дорожные мастера оказались лишенными рельс для текущего ремонта и для замены. Когда я это узнал на основании писем, полученных от мастеров, материалов, которые мы получили, мы вынесли решение, пошли в ЦК просить. Мы провели большой ремонт, средний ремонт, текущий ремонт, проложили 28 тыс. км рельс. Сняли часть среднего ремонта и дали около 100 тыс. км рельс для текущего ремонта.

Я вам скажу, теперь только для меня становится понятным, тогда я не мог додуматься, почему Лившиц с таким упорством не выполнял моего распоряжения по вопросу о рельсах для дорожных мастеров. Мне приходилось десятки раз буквально напирать. Я уже пригрозил, лично установил наблюдение, пока, наконец, он выполнил это распоряжение. Хорошо, что наблюдение было установлено. Теперь ясно, что не вышло вредительство в рассиропивании [Так в тексте.] рельс. Тогда он с другой стороны хотел подойти. И сейчас вопрос распределения рельс остается серьезным вопросом. Уткин показывает, что рельсы засылались часто на менее важные участки, а более важные участки, с большим движением поездов оставались со старыми рельсами. Следовательно, я хочу здесь только сказать, чтобы и железнодорожные работники, и все поняли, и сам я лично проникся убеждением, что думать так, что шапками закидаем, нельзя, что выкорчевать врагов на железнодорожном транспорте — дело исключительно трудное, особенно в путевом хозяйстве.

Возьмем паровозное хозяйство. По паровозному хозяйству в течение длительного времени на железнодорожном транспорте применялась так называемая японизация. Вообще я должен сказать, что эта злосчастная японизация, она много беды нанесла многим нашим людям. Вы знаете, что посылалось много людей от нас в Японию. Был послан и Томленов, я потом скажу о нем, который оказался японским шпионом, он попал в эту делегацию, там его и завербовали. Об этой системе японизации я не буду подробно говорить, не буду подробно излагать ее, вы все знаете эту японизацию. Но ведь это глупо, Япония — маленькая страна, там маленькие заводы, маленькие депо, они работали узким фронтом и этот узкий фронт они применили к нашим большим заводам, к нашим большим депо. Пускают ремонтировать на завод один только паровоз, а остальные выстраиваются в хвост, стоят и ждут очереди: глупо, нелепо. Однако это было внедрено заместителем наркома Мироновым в 1929 году. Был специальный приказ о применении японизации, о внедрении японизации на железнодорожном транспорте.

Или возьмите упрощенство. Разрешили производить сварку цилиндров, сварку штоков, сварку дышел, оказывается в самой Японии это не разрешается, а у нас наши уважаемые японские специалисты для внедрения японизации применяют этот метод. Чудаки внедрили этот метод сварки цилиндров, сварки дышел, сварки штоков и т. д. В чем выразилось вредительство сейчас? Вы знаете, что Лившиц показывал, что главной задачей их был срыв приказа № 183, и это не случайно. Лившиц не принимал участия в разработке этого приказа. Лившиц еще не был моим заместителем. Он моим заместителем стал в августе, в конце августа 1935 года. Так вот, Лившиц не принимал участия в разработке этого приказа, но когда он вышел, он принял участие в срыве этого приказа. Я должен сказать, что я просматривал в связи с его признанием этот приказ и целый ряд материалов, потому что этот приказ имеет свою историю. Я об этом приказе рассказал в ЦК, СНК.

Когда этот приказ прошел пятикратную переработку, был готов, я пришел к т. Сталину, рассказал ему об этом приказе, рассказал ему, что это очень серьезный приказ. Он был в курсе всей разработки приказа. Тов. Сталин посоветовал: «Ты сам не решай, собери начальников дорог, некоторых паровозников-практиков и разбери этот приказ». Специальное совещание было созвано по этому приказу. На этом совещании этот приказ был подробно обсужден, рассмотрен. Я должен сказать, что этот приказ был разработан так, что сейчас многого добавлять к нему по части организации паровозного хозяйства, по части организации ремонта и по части эксплуатации паровоза — нельзя. Он действительно является решающим приказом на целый ряд лет. Он ликвидировал так называемую функционалку. Он установил комплексный ремонт паровозов, он установил работу паровозов по графику и т. д.

Если мы имеем успехи в паровозном пробеге, то, конечно, благодаря этому приказу. Но в то же время мы имеем срыв этого приказа по целому ряду депо и по целому ряду заводов. Вредители тут работали, и в особенности работал тут, конечно, Лившиц. Он понимал, что этот приказ, полное его проведение двинет транспорт еще больше вперед, чем это было. Мы не на пределе работаем. Как же они срывали этот приказ? В чем выразился срыв? Прежде всего, товарищи, они срывали нам ремонт паровозов, комплексные бригады так называемые. Комплексная бригада часто становилась слишком текучей. Возьмите вы ремонт котла. В паровозе самое главное что? Котел, цилиндр, инжектор, насос и дышла, тяга. По котлам мы всеми нашими инструкциями запретили какое бы то ни было охлаждение котла, потому что происходит деформация металла, получается течь труб, самая главная болезнь. Мы в прошлом году в Красноярске раскрыли шпионскую организацию, которая специально разрушала паровозный парк вот таким искусственным методом охлаждения паровоза. К сожалению, как сейчас выясняется, в депо Рубцовка, депо Златоустовск и в ряде других депо делали это искусственное охлаждение котла, устраивали сквозняк, открывали дверцы топки, открывали дверцы передней, устраивали сквозняк насквозь котла, котел быстро охлаждался, он портился, и получается течь.

В чем тут дело? Если мы будем обвинять во всем вредителей, то это опасная вещь. Почему? Потому, что здесь прикрываются некоторые. А вот я считаю, что тут вредители ловко эксплуатировали головотяпство целого ряда наших паровозников, которые не умели организовать как следует теплую промывку, торопились и шли на искусственное охлаждение, чтобы поскорее выпустить паровоз, а вредители пользовались этим головотяпством, недисциплинированностью, нарушением правил технической эксплуатации, пользовались этим и развивали свою работу вовсю. В особенности это было в свое время на Томской дороге и т. д. Теплую промывку они нам срывали, не хотели проводить.

Я вам скажу, что в 1935 г. мы ввели теплую промывку. Однако что они делали? В некоторых депо теплая промывка уже дала свою пользу, свой результат, и они никем не опровергнуты. В большинстве своем она оправдала себя целиком. Но этим не хотели пользоваться, и этим воспользовались вредители, как это показывает Жидков и ряд других. Они прибавляли искусственно холодную воду. Конечно, живот начинал болеть у паровоза от такой холодной воды, конечно, паровозы портились, это ясно. На некоторых заводах, например, постановка котла на рессоры, она проводилась неправильно. В результате дышла рвутся. Долго обсуждали мы вопрос технический, почему рвутся дышла, спрашивали мы инженеров, но, к сожалению, пока не раскрыли вредительства, мы не знали, почему рвутся дышла. Сейчас же мы знаем, что котлы ставятся неправильно на рессоры и поэтому получается такая история.

По цилиндрам вредители что делают? Бросают гайки, болты в цилиндр, каждый понимает, что от этого происходит. Мы обнаружили, что в депо Златоуст электродами портили кольца цилиндров. Конечно, вы понимаете, что если электрод к этому кольцу приложится, то на кольце образуются пупырышки, эти пупырышки разрывают цилиндр и разрывают котел паровоза, паровоз останавливается, из-за этого задерживается движение, срывается график и поезд на него наезжает. Одним словом, я бы мог привести целый ряд примеров по паровозному хозяйству, но не буду затруднять ваше внимание. По машинистам. На всякий случай вызывают по 5 бригад, бригады сидят, ждут, ждут больше, чем им полагается работать, и этим самым срывалось стахановское движение.

Что нужно сделать по паровозному хозяйству? Приемщики. Мы в вагонном хозяйстве ввели приемщиков. Нужно в каждом депо иметь приемщика НКПС, другого выхода нет, который будет принимать каждую деталь и будет надзирателем от нас, от НКПС. Тогда мы будем более или менее гарантированы. Само собой разумеется, что здесь целый ряд других мер, которые мы предлагаем в решении, мы, если будем их проводить, если мы проведем клеймение самых ответственных частей, мы добьемся соответствующих результатов. По вагонному хозяйству.

По вагонному хозяйству здесь есть и прямые диверсионные акты — фальшивое клеймение осей, неправильная обточка галтели, шейки осей, что создает почву для лопания этих осей. В вагонном хозяйстве и раньше был целый ряд таких вещей, например, как крюки, что обеспечивало нас от разрыва поезда. При вредителях ставились плохие крюки, которые назывались, между прочим, нормальными. Сцепка слабая имела на транспорте наименование нормальной сцепки, и вот теперь, когда мы вынуждены эту сцепку отменить, мы таким образом вводим вроде как бы ненормальную сцепку, т. е. более усиленную.

Таким образом, товарищи, в борьбе с крушениями и авариями решающее значение имеет, конечно, улучшение дела паровозного, путевого и вагонного хозяйства и проведение тех мер, которые мы здесь намечаем. Я не буду здесь говорить о причинах других, я не хотел бы, чтобы меня пленум понял так, что крушения происходят только по причинам вредительства. Это было бы лицемерием с моей стороны. (Буденный. Тут и головотяпство есть.) Я о головотяпстве уже говорил. Конечно, бывают иногда такие причины, что рельса лопается от старости, но железнодорожник вовсе отсюда не должен делать вывода, что это объективная причина. Если ты имеешь старую рельсу, то ухаживай за балластом лучше, чтобы он лежал на лучшей подушке. Значит, чем слабее у тебя объективная материальная база, тем энергичнее ты должен работать, не просто ограничиться тем, что предъявить государству претензию и объявить, что я не виноват в том, что крушение получилось, а улучшай свою работу.

Конечно, причины крушения тут имеются и материального порядка, материально-техническая база транспорта не блестяща. Но об этом может быть речь по другому поводу. Я только хочу здесь прямо сказать. Я на апрельском пленуме Совета при наркоме говорил, что так же, как по погрузке, предельчество и ссылка на материальную техническую базу мешали железнодорожникам вырваться из плана гипноза о 50 тыс. погрузки, так же и сейчас ссылка и убеждение железнодорожников, что, дескать, ничего не поделаешь, потому, что плоха база, что ничего нельзя поделать, я не виноват и т. д., она мешает по-настоящему преодолеть трудности борьбы с крушениями. Вот почему я убежден, что улучшение работы нам может очень много дать. Ясно, конечно, что здесь необходимо много делать и по части материальной, но об этом речь другая.

В новых правилах технической эксплуатации мы многое изменили по части борьбы с крушениями. Я должен сказать, что мы здесь в новых правилах технической эксплуатации предусматривали целый ряд ужесточенных норм, которые даже немного мешают движению, требуют большей работы и большего переформирования, но зато улучшают борьбу за безопасность движения поездов. Я думаю, товарищи, что меры, которые мы принимаем сейчас и намечаем по Пленуму ЦК — дальнейший подъем дисциплины, усиление дифференцированного внимания этим очагам аварийным,— они нам по борьбе с крушениями и авариями дадут, безусловно, результаты. Но главные, главные меры — это кадры. На железнодорожном транспорте, где имеется 45 тыс. мостов, почти на каждых двух километрах пути один мост, где наблюдение и надзор страшно трудно установить, на железнодорожном транспорте, где имеются десятки тысяч отдельных единиц хозяйств и где, между прочим, из 45 тыс. мостов 10 тыс. деревянные,— конечно, здесь надо, улучшая проверку исполнения и улучшая надзор, главное внимание обратить на кадры.

И здесь разрешите мне перейти к кадрам. Я по кадрам хочу сказать не только по руководящим, потому, что у нас, если взять 500 тыс. человек, которых мы имеем по движению поездов — стрелочник, кондуктор, машинист — это не то, что токарь на заводе, это не то, что ткач у станка. Ткач у станка испортит станок, станок остановится. Это нечто большее. Стрелочник испортит стрелку или стрелку не переведет так как надо, он устраивает пять крушений. Один стрелочник держит меня всего в руках, весь транспорт держится в руках одного стрелочника на одной крупной станции. Крушение из-за стрелки на станции Чулымской задерживает движение поездов на 40 тыс. км пути. Машинист выехал на линию, он взял паровоз, он не проверил насоса, он на насос надеется, он едет, видит впереди поезд, он должен остановить, его тормозная площадка 1000 м, начинает тормозить, тормоз не работает и т. д., и т. п. Следовательно, товарищи, 500 тыс. человек, работающих у нас по движению, это, по сути дела, люди такие, что каждый из них — это командир. Вот почему мы должны на этом деле остановиться. Засоренность у нас большая и текучесть большая.

Текучесть кадров совершенно нетерпимая. Многие люди увольняются, переходят со станции на станцию. Колхозник пришел на зиму на стрелку, а потом ушел. А ведь имейте в виду, что мы обучаем их правилам технической эксплуатации, тратя на это деньги. Стрелочник не может быть стрелочником, пока не будет знать правила технической эксплуатации. То же самое машинист не может быть машинистом, кондуктор не может быть кондуктором, если не будут знать этих правил. Мы в результате выполнения решений пленума ЦК о стахановском движении обучили техминимуму 560 тыс. человек. Обучили человека, предположим, правилам технической эксплуатации, а он поработал и уходит. Вот почему мы должны принять ряд мер по борьбе с текучестью. Какие тут меры? Конечно, прежде всего материальная заинтересованность. (Буденный. Правильно, основа всего.)

Я не ставлю здесь вопроса о зарплате. Может быть, придется поставить вопрос о распределении жилья. Я даже думаю, что можно будет провести такую меру, чтобы с каждым из приходящих на транспорт заключать индивидуальные договора. Предположим, транспорт обязуется помочь купить ему корову, получить квартиру и, предположим, платить ему за каждый год, за закрепление на транспорте определенный процент доплаты, так сказать, механическая прибавка зарплаты. (Голос с места. За выслугу лет?) Нет, не за выслугу лет, а, предположим, по договору, заключенному на 3–5 лет, он получает в первый год, допустим, 15–20% прибавки, во второй год — 5% и т. д. Тогда он будет в этом заинтересован. Конечно, можно будет делать то, что давно установилось по профсоюзной линии, т. е. если транспорт не выполнит своих обязательств, он платит неустойку, а если работник не выполнит своих обязательств, он лишается чего-либо по соцстраху. (Калинин. Что с него взять?) Почему? По соцстраху можно. Эту меру можно будет провести. Затем мы думаем ввести единую трудовую книжку. Сейчас машинист увольняется из одного депо и уходит в другое. Мы должны это изменить. Надо иметь единую трудовую книжку, по которой он будет работать. Если он увольняется с транспорта, надо публиковать это открыто в «Гудке», чтобы была известная мера воздействия на человека. (Шкирятов. Правильно, он тогда не поступит в другое место.)

Затем, почему нам не применять порядок, который существует на оборонных заводах? Если человек приходит на завод, у него паспорт отбирают и дают удостоверение. Мне кажется, что транспорт, конечно, не учреждения, а работников движения, полностью можно причислить к оборонным заводам. (Голоса с мест. Правильно! Калинин. Раньше еще строже на транспорт принимали, чем на оборонные заводы.) Улучшить культурное обслуживание на ряде станций. Одним словом надо провести целый ряд мероприятий, чтобы людей, работающих на транспорте, поставить в надлежащие условия. Некоторые спрашивают, почему в старое время на транспорт шли работать больше, чем сейчас? Да потому, что это были почти единственные индустриальные предприятия, заводов-то не было! А теперь он рассуждает так: ну вас к богу, пойдешь на транспорт, будет крушение, иод суд попадешь, лучше пойти к Любимову на ткацкую фабрику или к Микояну на кондитерскую фабрику. Там и крушений не будет, ничто мне не угрожает и зарплата подходящая. (Веселое оживление в зале. Голос с места. Это не совсем так, конечно.) Я отнюдь не хочу, т. Микоян, уменьшить роль и значение твоей индустрии. (Межлаук. Самая приятная индустрия.)

И, наконец, вопрос о командных, инженерно-технических кадрах. Я должен сказать, что выдвижение кадров у нас шло, конечно, медленнее, чем в Наркомтяжпроме: на каждые 10 тыс. рабочих тяжелая промышленность получила в 1933–1936 гг. 235 молодых инженеров, а транспорт на каждые 10 тыс. рабочих получил только 82, г. е. почти в 3 раза меньше. Всего за 7 лет железные дороги подготовили 16 тыс. специалистов, из них 8 тыс: падает на 1935/36 г., в 1935/36 г. они окончили учебу.

О выдвижении людей на командные должности. Вот мы взяли на учет 4900 командиров: начальников, заместителей, начальников дорог, служб движения, паровозной, вагонной, связи, депо, начальников вагонных участков, начальников ремонтных пунктов и т. д. 4000 человек из них обновлено в 1935 г., новых прибавилось на 4000, из них обновлено до 1935 г. 2160, а в 1935/36 г. 1939 человек, почти половина. Из них: коммунистов 53%, инженеров 40%, техников 25% и т. д. Больше всего это молодые инженеры. Из 145 начальников служб движения, паровозной, вагонной, пути, связи работало до 1935 г. 39 чел., выдвинуто 106 чел. преимущественно из молодых инженеров, значит, из 145 начальников служб дорог выдвинуто 106 чел., из них 60 инженеров молодых, только что окончивших. У нас же из 4700 чел. 42% окончивших в 35/36 г. занимают командные должности, из них окончившие в 1935 г. 5 занимают должности начальников дорог, это, по преимуществу, люди из военно-транспортной академии, старые железнодорожники.

По кадрам инженерно-техническим и руководящим, с точки зрения деловой, я должен все же сказать пленуму, что мы, в особенности в дистанциях пути, вагонной службе, должны еще много подработать, здесь засоренность большая и очень большая техническая неграмотность, в особенности в противодействии механизации. Вообще вредители на транспорте стояли во главе противодействия механизации: балластер ли новый или что-либо новое в паровозном хозяйстве, они противодействуют, а часть наших людей, которые технически мало подготовлены, они, конечно, не вооружены, чтобы бороться с вредителями, доказывавшими невозможность принятия того или иного нововведения в технике. Я о политической стороне скажу дальше, сейчас я говорю о кадрах с деловой стороны, в этом отношении нам нужно очень много поработать.

Я должен сказать, что на транспорте после Шахтинского процесса, если взять основную группу в 5 тыс. человек, людей, пришедших работать после Шахтинского процесса, всего 17%, в то время как в тяжелой промышленности — 50%. Там под руководством т. Орджоникидзе за ряд лет выросла большая армия новых людей. На транспорте же людей, пришедших после Шахтинского процесса, 17%, а остальные 83% — все это люди, работавшие до Шахтинского процесса. Отсюда вы понимаете, что не только с деловой стороны, но и с политической острота в вопросе кадров на транспорте большая. С политической стороны.

Я имею разработку 177 руководящих работников. Вот из 177 начальников управлений НКПС, учитывая начальников и заместителей начальников служб движений, паровозной, вагонной, пути, т. е. наши верхушки, на 1 января 1935 г. из 177 чел. состояло в антипартийных группировках и в оппозиции 36 человек. На 1 февраля 1937 г. имеется 251 чел., это потому что увеличились службы, осталось 6 чел., состоявших в антипартийных группировках и в оппозиции. Состояло в антисоветских партиях — меньшевики, эсеры — 26 чел., осталось еще 14 человек. Работало на выборных постах в органах Цектрана, было 27, осталось 19. Из 177 руководящих работников за два года заменено 99 человек. Из 39 начальников дорог у нас сейчас осталось 12 старых и 27 новых, из них 11 инженеров. Мы в 1936 г., по совету т. Сталина, взяли курс на выдвижение в особенности инженеров. Один техник, 9 бывших начальников политотделов, 4 бывших чекиста, 3 практика. Из 100 чел. снятых — 36 арестованы. Из 36 арестованных — 22 чел. были сняты с работы до ареста. Из арестованных 3 чел. числятся по анкете бывшими троцкистами, остальные не числятся бывшими троцкистами, значит, скрывали.

Вот, так сказать, краткая характеристика. Она показывает, что известное движение было, обновление аппарата было, даже не известное, а довольно порядочное, но это не снимает ни капельки вины и ответственности за то, что Лившиц и Томленов сидели, и другие. Позвольте мне сказать несколько слов об этом. Я считаю нужным остановиться на ряде персон с точки зрения своих личных распредовских ошибок, потому что это поучительно будет, потому что каждый скажет, что Каганович работал ряд лет в Центральном Комитете, распределял людей, опыт имеет большой и как же так получилось? Я попробую дать не общую характеристику, а по лицам. По каждому лицу я укажу, в чем тут специфическая ошибка. Я считаю, что самокритика должна состоять в том, что каждый должен вскрывать свои конкретные ошибки и этим обогащать сокровищницу самокритики.

Князева я узнал на совещании в ЦК. Краснобай, выступал замечательно, слащаво, занимал ряд постов на железнодорожном транспорте в свое время. Он нравился как работник, который гладко, четко формулирует свою мысль. Когда я пришел на транспорт, начал присматриваться. Работал он плохо. В начале 1936 г. я послал комиссию для проверки. Начали проверять, обнаружили целый ряд безобразий. Поставили его доклад на Совете при наркоме. На Совете при наркоме мы его разделали очень крепко, критиковали резко, вынесли резолюцию о неудовлетворительной работе и сняли его с работы. В чем же тут ошибка? А вот в чем. Материалы — я просматривал эти материалы, и утверждаю, что они были достаточны для того, чтобы уцепиться и раскрыть в нем вредителя тогда еще, когда мы снимали. Сняли — это, вы скажете, хорошо, и я отнюдь не хочу по-ханжески отрицать, что это хорошо; но плохо то, что мы не могли отличить, где кончается головотяпство и где начинается вредительство, а это самое сложное, чтобы не подменить одно другим.

Уметь вовремя уловить, где начинается вредительство, где кончается глупость, т. е. ты не можешь ограничиваться формулировкой о неудовлетворительной работе, не можешь ограничиться тем, что снимаешь человека с работы, а должен копать дальше. Я узнал случайно, что у Князева проводник подозрительный, харбинец с КВЖД. Хотели взять этого харбинца от Князева, но он никак не дает. Этот харбинец жил у него на квартире.

Мы стали очень подозрительно относиться к этому делу, и, когда Князев приехал в Москву, я позвонил в ГПУ и сказал: «У Князева проводник харбинец, живет вместе с ним и т. д., организуйте за ним слежку». Слежку за ним, к сожалению, не организовали. Это было, примерно, в июне или в июле месяце и как раз в это время он в Сокольниках передавал материалы этому самому Хирасимо. Вот Князев. Так что в данном случае я считал, что хотя письменных материалов не было, но нужно было копать дальше. Когда его сняли с работы, куда ему идти? Он хотел и просился сам направить его на местную работу. Но я предложил: давайте оставим его в НКПС, может быть, что-нибудь доследим. Конечно, надо было поступать в отношении Князева гораздо более крепко, чем мы это делали. Вот о Князеве. Значит, грань между ошибкой и вредительством.

Емшанов. Та же картина. Мы его сняли, тоже били очень сильно, сняли с работы. Он до самого последнего момента не имел работы, не давали ему назначения. Было установлено, что он троцкист-вредитель. К нему мы всегда отрицательно относились. Но это бывший народный комиссар путей сообщения, сидел он на КВЖД и как начальник работал, но вместе с тем мы видели, что как начальник дороги он уже давно не годился. Зорин, Юго-Западная желдорога. Деловой работник был, но глупый. Я часто к нему придирался, глупые вещи он говорил на совещании. Бывают иногда способные, но глупые люди, это диалектическое противоречие. Вместе с тем разоблачение Зорина, конечно, идет на линии Лившица. Если бы обнаружили своевременно Зорина, то и Лившиц был бы обнаружен.

Розенцвейг. Ну, вы знаете его: святоша, деловой работник, старый начальник дорог. Должен вам признаться, что уж по поводу Розенцвейга я никак не ожидал, что он окажется вредителем, но в чем тут ошибка? А вот в чем. Он, оказывается, давнишний приятель Серебрякова и каждый раз, когда приезжал в Москву, обязательно ходил к Серебрякову. Что отсюда вытекает? А то, что надо устанавливать не слежку, а, так сказать, мы должны знать, кто чей приятель, с кем ты ведешь компанию, чтобы установить, что ты из себя представляешь. Следовательно, изучение работников тут шло более или менее однобоко.

Фуфрянский. Один из старых работников железнодорожного транспорта, начальник дороги, потом был в паровозном управлении. Консерватор невозможный, предельщик отчаянный. Это один из тех старых машинистов, которые считают себя умнее всех на свете. Когда я ему сказал, что нужно заводить краны, он мне возразил: «Вот еще, краны! Я в 1921 г. паровозами растаскивал, зачем краны?» Вот такой консерватор. Я его крепко бил, критиковал очень, но мне казалось, что этого человека можно переделать, вообще работников на транспорт я не брал со стороны. Я критиковал его очень крепко, казалось, что он переделывается, он начал лучше подходить и т. д. и прочее, начал технику осваивать, наконец, пришел и говорит: «Знаете ли что, вы меня на дорогу пошлите, я вам дорогу поставлю». Был он когда-то начальником дороги, нужны были люди, и я его послал.

В чем тут ошибка? Ошибка тут в том, что, во-первых, я не знал, что он бывший троцкист, это надо было знать, потому что предельщик — бывший троцкист — это уж нечто другое. (Голос с места. Правильно.) Я этого не знал. Во-вторых, я не знал, что он старый приятель Серебрякова, не знал. В-третьих, когда он просил дорогу, все-таки не надо было поддаваться, чересчур я тут допустил, что педагогика взяла верх, у меня любовь к переделке людей. Ему можно было дороги не давать. Он перекрасился ловко по заданию Лившица. Лившиц ему специально говорил: «Тебя нарком не любит, ты должен завоевать его доверие». (Голос с места. Вот сволочь!) Специально Лившиц ему давал директиву, и он завоевывал мое доверие, и завоевал, значит я оказался в данном случае слишком доверчивым. (Косиор. Обошли!) Обошли.

Арнольдов. (Калинин. Ну, этого все знают.) Арнольдова все знают, но знаете, по поводу Арнольдова были дела еще и вначале. Это — ловкач, похож немного на этого Арнольда в процессе. (Одобрительных смех. Голос с места. Это верно.) Мы его сняли из Управления движения.

Сняли с треском, сняли с арестом всего его окружения и послали начальником дороги. Это — ошибка. Не надо было после этого посылать его начальником дороги. Его знают все, не только я его знал, его знали все и старались его все-таки сохранить. Вот он сохранился теперь у т. Ежова. (Голос с места. Законсервировали. Ежов. Надолго ли?) Надолго ли, я не знаю. Теперь он показывает, что он — главный махер был у предельщиков в качестве легальной базы. Штатов, Миронов — бывший заместитель народного комиссара в свое время. Ну, Шатова я не беру в счет, мы его сняли с Москва — Донбасс, и не раз мне приходилось говорить, что я убежден, что это троцкист и мерзавец.

Миронов — бывший начальник ряда дорог. Когда я приехал на Томскую дорогу, я обнаружил у него очень мерзопакостную вещь, оказалось, что к моему приезду он мобилизовал 30 специалистов, которые приготовили 10 томов на тему о том, сколько нужно денег Томской дороге, чтобы она могла перевозить столько вагонов, сколько я требую. Я его выругал, облаял: зима, острое положение, очень трудно, надо этих людей поднять, где же тут пересаживать, положение страшно тяжелое, полная пробка... Организовали помощь крайкома. Когда я приехал туда, вижу, ничего у него не выходит, потом приехал в Москву, пришлось его снять, и т. Сталин сказал, что надо его снять. Сняли Миронова оттуда, но никаких материалов не было, из которых видно было бы, что он троцкист. Плохой работник, консерватор, вечно ноющий, скорее я бы его считал правым. Оказалось, что он и правый, и троцкист, и черт его разберет теперь. Оказалось, что так. И, значит, они с Пятаковым спелись еще в 1930 году.

Томленое. Вы знаете начальник паровозного управления, очень большая шишка, инженер, коммунист, машинист (Голос с места. Все качества.), сын машиниста, правда, кулачка такого в прошлом. Его дело я лично просмотрел, проверял лично, вызывал его. Он когда-то был на партийной работе, был секретарем уездного комитета партии. Мне это очень понравилось, я из партийных работников и он из партийных работников. (Смех.) А главное — способный инженер и безусловно знающий инженер. Взяли мы его. Оказался он японским шпионом, в 1929 г. завербованным еще. (Голос с места. Во время делегации.) И связан был с Лившицем. (Голос с места. Это значит, японизация.) Он был одним из ярых проводников этого дела. Здесь, конечно, уж ошибка и моя, не вскрыли вовремя, не предупредили. Я не буду говорить о том, что шпионов нам, конечно, трудно раскрывать, тут должна контрразведка работать, об этом будет подробно докладывать т. Ежов. Я могу только сказать, что мы, хозяйственники, не должны снимать с себя ответственности за раскрытие шпионов, не имеем права. (Голоса с мест. Правильно!) Конечно, мы можем сказать, что нам трудно, но мы не можем сказать, если бы мы сказали, что одно только ГПУ должно работать, это было бы тоже неправильно. Мы должны быть тут очень бдительными.

Лившиц. Про эту стерву, извиняюсь, должен подробнее остановиться. (Смех.) Лившица я знал потому, что как секретарь ЦК КП(б)У руководил исключением его из партии и высылкой в Сибирь. Вот как я знал Лившица. Здесь знал его по заседаниям Транспортного совещания. Здесь мы имеем яркий образец перекрашивания. (Калинин. Верно!) На Транспортном совещании это был один из самых первых, который выступил ярко антипредельчески. Должен сказать откровенно, приход мой на транспорт, на железную дорогу,— я не ждал, что меня встретит верхушка аппарата... (Буденный. Нелояльно.) Как подсказывает т. Буденный, нелояльно, не ждал. Вы знаете, что встретили меня рабочие неплохо, а верхушка встретила так, что хотела держать меня в плену техническом. И вообще в первый же день моего прихода на транспорт мне предложили конвенцию и Арнольдов знаменитый дал записку (она здесь сохраняется) «Значение конвенции как способ уменьшения погрузки». Конвенция — способ прекращения погрузки. И мне предложили, так как были заносы на Курской дороге, прекратить погрузку на Донбасс. И тогда-то я обратился к т. Саркисову с просьбой по телефону. Тут был и Арнольдов, были и другие высокостоящие товарищи из аппарата, которые не являются ни троцкистами, ни вредителями, но которые были в плену у этой конвенции, у этих вредителей.

Лившиц там выступил активно за наши новые методы, не за меня лично, в группе я не нуждался, но за новые методы, за новые приемы против вредительства. (Голос с места. И резко выступил?) Резко выступил и очень энергично, активно и рьяно. Меня это подкупило. Он пробыл на дороге до августа. В августе мы его взяли заместителем народного комиссара. В качестве замнаркома он очень ловко маскировался. Я не буду тут рассказывать, как я очень много раз в присутствии ряда людей подозрительно поглядывал на него. То я его спрошу: «Чего вы ходите такой мрачный, что это с вами? Вы анархист, у вас остатки троцкизма, вы демагог, вы хвостист, вы недисциплинированный человек, у вас еще троцкизм остался». Все это было в порядке педагогики. Если бы я хотел изобразить эти мои замечания так, что я ему не доверял, это было бы неправильно. В основном я ему доверял, а это было в порядке окончательного уже выкорчевывания остатков. (Калинин. Троцкизма?) Да, да. И так я подходил к делу. Он очень ловко обманывал, где нужно, изображал из себя энтузиаста, а на деле внутри, я вижу по путевому хозяйству, по целому ряду фактов, по паровозному хозяйству, он вредил.

Конечно, я должен сказать, что одно мероприятия в НКПС спасло нас. Я сейчас проверяю приказы, которые издавались Лившицем. По этому мероприятию было так: я пришел и рассказал т. Сталину: «Тов. Сталин, в НКПС такой порядок, что все издают приказы». Издавали приказы все, кому не лень. «А ты, говорит, это дело централизуй»,— посоветовал мне т. Сталин. Я после этого установил юридический отдел, через который все инструкции и приказы проходят. Таким образом, приказ, который подписывается даже моим заместителем, если он вызывает малейшее сомнение по сравнению с предыдущими приказами или постановлением Совнаркома или ЦК, он сразу ко мне попадает. Я вызываю и говорю, что этот приказ неправильный и я сразу его отменяю. Больше того, мы ввели единую канцелярию во всем наркомате. И таким образом отдельные бумаги попадают ко мне. Иногда мои заместители обижаются, но я им сказал: вы не обижайтесь, давайте установим единство управления. Это во многом нас спасло. Сейчас мы отменили ряд приказов. Приходится пересматривать приказы не только Лившица, но и другие. Отменили ряд приказов. И я советую другим наркомам пересмотреть у себя приказы.

Но что они делали? Например, утвердили приказ по строительству мелких электростанций на ЧТЗ’инском моторе. Приложение было одно, а они взяли потом и подменили новым приложением, другим. Это уже прямое воровство. Значит, в чем тут ошибка с Лившицем? Ошибка с Лившицем состоит в том, что здесь указание, которое т. Сталин давал не раз, о том, что враг маскируется, враг перекрашивается, не увлекайтесь тем, что к вам иногда подходит человек и прямо воск, готов что угодно, — проверяйте его до конца, не доверяйте. Я говорю, этого мы здесь недоучли. Единственное мое тут утешение, что я не один, а многие из вас в таком же положении (Шум, движение в зале), но это утешение малоприятное и я думаю, каждый из вас мог рассказать о таких же примерах и безобразиях.

Во всяком случае, должен сказать, бдительность мы должны увеличить и усилить сейчас повсюду. И я не знаю, как другие, но мы на этих делах вырастаем, по-другому на людей теперь смотришь. Это не значит, что мы проникаемся сплошным недоверием к людям. Это тоже неправильно будет. Сплошным недоверием проникаться к людям нельзя, тогда нельзя будет работать. Но дело в том, что речь идет не о людях в целом, а о том, что если одного человека на заметку берешь, то уж проверяй его до конца. Вот как обстоит дело. Бдительность нужна очень большая и на транспорте, потому что у нас на транспорте засоренность большая. Я не преуменьшаю трудностей. Трудности огромные, потому что на транспорте мы имеем 6 тыс. харбинцев, 6 тыс. КВЖДинцев. Конечно, плохо, неправильно сделать заключение, что все приехавшие — плохие люди, но к сожалению, страшно много шпионов среди них. А они у нас распространены на целом ряде дорог.

Если к этому прибавить, что транспорт засорен, если к этому прибавить, как вы помните, политическую историю транспорта, его викжелевский период, сильное влияние меньшевиков и эсеров, если вы припомните, что на транспорте троцкистская политика в Цектране была очень велика, сильна была и рабочая оппозиция... Как реакция правые тоже работали там. Затем, вы же знаете хорошо, что многие из деревень во время коллективизации приходили на транспорт, вы тогда убедитесь, что мы, конечно, здесь имеем дело с большой засоренностью. Достаточно сказать, что на транспорте сидели в свое время три наркома: Невский, Троцкий, Емшанов, которые сейчас оказались контрреволюционерами. В НКПС было 7 заместителей наркома: Ломоносов, Серебряков, Борисов, [Шатов], Миронов, Зоф, Лившиц. 17 членов коллегии вредителями оказались из 59, 17 вредителей оказалось, то вы увидите, что здесь мы имеем очень сгущенную историю транспорта, которая требует от нас большой бдительности. (Голос с места. Правильно.)

Я не скажу, что мы абсолютно никаких мер не принимали, меры мы принимали, например, за два года из политотдельского аппарата разоблачено 299 троцкистов, из аппарата НКПС 220 человек, троцкистов из них 109 человек. Мы издали приказ в январе 1936 г., в котором говорили, что так как важнейшей причиной крушений на транспорте является подрывная и диверсионная работа проникнувших на транспорт классовых врагов — бывших кулаков, белогвардейцев, троцкистов, эсеров, меньшевиков, то приказываю организовать тщательный учет и постепенно очищать аппарат транспорта от этих людей. За это время, по этому приказу мы очистили транспорт: 485 жандармов, 220 эсеров и меньшевиков, 1415 белых офицеров, 282 вредителя, 440 человек шпионов, это, главным образом, люди, работавшие по движению. По дорогам мы имеем такую картину: в 1934 г. разоблачено было 136 чел. троцкистов, в 1935 г. 807 троцкистов, в 1936 г. 3800, из них значительная часть арестована. Значительная часть разоблаченных падает на второе полугодие. Повторяю, эта часть арестована.

Таким образом, как видите, мы здесь имеем довольно серьезное очищение рядов от политически вредных людей. Однако было бы неправильным, и я считаю, что пункт решения ЦК, резолюция правильно говорит, что необходимо признать это положение. К сожалению, надо сказать, что ряд хозяйственников проявляет пассивность в деле разоблачения, инициативы проявляют мало, а некоторые даже тормозят. Я не скажу, что у нас начальники дорог или работники дорог занимают очень решительную, активную позицию. Есть работники, которые много помогают в этом деле, а есть и такие, которые не разоблачают, а тормозят. По-моему, этот пункт правильный, а самое главное состоит в том, чтобы подбор людей организовать лучше.

Надо прямо сказать, что когда-то мы, в Распредотделе работая, распределяли людей, мы подходили к каждому человеку, уделяли каждому человеку час, полтора часа, сидели, слушали про дедушку, про бабушку, но зато мы узнавали человека. Я скажу, что на сегодня и хозяйственники и нехозяйственники, я не хочу затрагивать 4-й пункт порядка дня, не проявляют должного внимания в подборе кадров. Они подбором людей занимаются недостаточно. Этому вопросу, подбору людей, необходимо уделять внимание в гораздо большей мере, индивидуально просматривать, проверять людей, тогда мы будем больше гарантированы от безобразий. Это есть вопрос руководства. Мы должны подбирать людей, проверять, а также наладить проверку исполнения. Нажимать на то, чтобы было выполнено то, что надо. Снимать человека, который оказался негодный, обучать тех людей, которые выдвинуты. Я думаю, что выдвигать нового человека — это большие накладные расходы. Пока он освоится, он не сразу может подойти к делу.

Следовательно, на железнодорожном транспорте мы должны эту сторону работы поставить гораздо серьезнее и острее, чем мы ставили до сих пор. Подбирать людей с тщательной их проверкой и проверять работников на работе, как он работает, как себя ведет, как он относится к новым мероприятиям, и в особенности мы должны поставить работу политическую с кадрами. Я считаю, то, что ЦК сейчас проделывает по предложению т. Сталина, и то, что мы сейчас на этом пленуме делаем крутой крен в сторону политической работы, это должно поднять все наше хозяйство на такую же высоту, на которую в свое время поднял этот крутой крен технику. Мы должны сейчас прибавить политику к технике и с этой точки зрения критиковать работу наших политотделов, работу наших партийных организаций.

Политотделы вошли в проект постановлений по железнодорожному транспорту, поэтому я и коснусь их. В чем главная слабость политотделов? Их главная слабость состоит в том, что они решением ЦК партии предназначены были для усиления бдительности на транспорте. Они проявили бдительность, как вы видите из этих цифр, но мало. Все-таки эта бдительность была не достаточна, а даже очень слаба. В чем вторая слабость? В том, что они от партийной работы по существу отошли. Верно, что это производственная организация, а не производственно-партийная. Это верно. И тем не менее, они должны были больше заниматься партийной работой, чем производственной, гораздо больше. Они оторвались от жизни, от работы партийных ячеек. Вот почему мы здесь должны сейчас сказать, что политотдел должен усилить свою связь с партийными организациями, круто повернуть к партийной работе, отказаться от целого ряда производственных работ, которые они вели.

Конечно, некоторые политотдельщики говорят так, они слышали мое выступление и мою критику транспорта, хозяйственников и политотделов. Они говорят: «Помилуйте, мы все-таки за последнее время развернули большую политическую работу, мы за последнее время провели большую кампанию и все прочее». Верно это. Но, товарищи, я думаю, нельзя смешивать два вопроса: политическо-производственную работу и партийно-политическую работу. Это разные вещи. Партийно-политическая работа вмещает производственно-политическую работу, а производственно-политическая работа [партийно-политическую] не вмещает. Это шире. И вот, я бы сказал, что они занимались — и политотделы, и хозяйственники — производственно-политической работой очень много, но партийно-политической, воспитанием людей, воспитанием кадров они занимались недостаточно.

Вот почему политотделы должны сейчас сосредоточить большее внимание на партийно-политической работе, прислушиваться к сигналам с мест. Затем надо ввести выборность парторгов, неправильно, что у нас сейчас назначаются парторги. Оставить, может быть, на 200, а может быть, и от 200 крупнейших узлов отказаться. Затем надо создать единую организацию, а то у нас на узле одна, в депо — другая, на станции — третья, на пути — четвертая. Надо создать единую организацию, тогда этот комплекс критики партийной и самокритики масс будет направлен гораздо серьезнее и гораздо лучше, чем это до сих пор шло у нас. Связь с территориальными организациями была, она есть. В некоторых краях лучше и больше, в некоторых меньше, но тем не менее надо ее поставить больше, чтобы крайком мог бы больше вмешиваться в дело. Против этого я никак не могу возразить.

Затем политотделы должны обратить особое внимание на исключенных из партии на транспорте. На транспорте имеется 75 тыс. человек, исключенных из партии. На 156 тыс. человек 75 тыс. исключенных. Исключение падает на разные годы, начиная с прежних лет — 1930, 31, 32, 34 и пр. 16 тыс. исключено при этой проверке. Я вам скажу, что у нас есть депо, где членов партии имеется 80 человек, а исключенных 100, причем среди них есть люди замечательные, стахановцы, получившие значок, есть люди, которые прямо говорят: «Позвольте, я работаю хорошо, почему я должен ходить под подозрением?» Я не ставлю вопрос о том, чтобы исключенных из партии вернуть сейчас назад, хотя, конечно, в порядке приема можно даже этот вопрос поставить о наиболее талантливых, о наиболее преданных. (Шкирятов. Конечно.)

Но не в этом сейчас дело, а в том дело, чтобы создать обстановку, чтобы для этих 75 тыс.— большинство огромное люди честные — создать вокруг них необходимую обстановку, минимально хорошую для их работы, чтобы им доверяли, в сочувствующие провести часть из них. Во всяком случае, этот вопрос об исключенных из партии, он является вопросом чрезвычайно серьезным. И поэтому мы должны здесь работу политотделов повернуть серьезнейшим образом. Само собой разумеется, что политотделы должны осуществлять контроль по борьбе с вредительством в области стахановского движения, которое является большим тормозом в развитии стахановского движения.

Затем, мы должны развернуть партийную работу среди хозяйственников. Конечно, я не хочу сказать, что за партийную и политическую работу только политотдел отвечает, все хозяйственники отвечают, хозяйственники должны заниматься партийной работой. В этом смысл решения ЦК. И прежде всего мы должны поднять партийную квалификацию этих хозяйственников. Партийная квалификация у них низка, они считают, что «технически я должен быть подкован, технически я должен быть подготовлен, а политически я могу не быть подготовленным, политически я могу не знать», причем это относится в особой мере и к беспартийному человеку, который также является гражданином Советской страны и будет избирать по новой Конституции. Вот почему, товарищи, мы должны сейчас и курсы организовать, и политическую работу улучшить. Это означает, что мы должны к технике, которая сделала страшно много, мы должны прибавить политику, мы должны прибавить партийность, мы должны прибавить идейность, она у нас была, но недостаточно.

Мы должны собирать актив наркоматов, то, что принято в решении, это не то, что производственные совещания. Производственные совещания — это немного, чуть ли, если сказать в узком смысле слова,— это актив, где самокритика будет более живой, более свежей, где руководящие технические работники не будут приходить в качестве человека, который сделал одолжение и пришел на производственное совещание. Он придет на этот актив в качестве человека если не подотчетного, потому что ему не дают директиву или приказ, то во всяком случае человека, которого будут критиковать, и остро критиковать, который должен делать доклад и о партийной работе, и о мероприятиях ЦК и Совнаркома, и о мероприятиях своего наркомата, начальника дороги и т. д. Это политический актив. Это самокритика, которая будет расти и поднимать людей.

Я думаю, что это относится ко всем наркоматам, а не только к нам, об этом уже говорил т. Молотов, и я думаю, что я могу только совет дать своим коллегам, чтобы товарищи и все другие наркоматы наш опыт учли бы. Решение ЦК включает все наркоматы в резолюцию. Этим я отнюдь не хочу сказать, что этим подчеркивается такая же ответственность их, как и этих двух наркоматов, которые здесь отчитываются, т. е. Наркомтяжпром и НКПС, в которых сосредоточено было вредительство врагов, как наркоматов наиболее важных с точки зрения обороны страны, с точки зрения поддержки мощи нашей страны. Тут, конечно, прорвалось в первую очередь, и я, конечно, надеюсь, что товарищи мои коллеги отнюдь не будут столь нескромны, чтобы подумать, что эти наркоматы хуже, чем их наркоматы. (Каминский. Правильно, еще бы.) Поэтому все это относится и к ним.

Поэтому, товарищи, я должен прямо сказать, что уроки вредительства, которые мы сейчас с вами на пленуме обсуждаем, они выходят далеко за пределы какого-то обсуждения вопроса только по ведомствам и только по промышленности. (Каминский. Правильно!) Это серьезные уроки потому, что то вредительство, которое мы имели, это вредительство особое и ответить мы должны на это вредительство тоже по-особому. Я должен сказать прямо, что не все до пленума, не все до пленума ЦК додумывали, какие же уроки вытекают из вредительства. Многие думали: арестовали, раскрыли, судили, так? (Буденный. Конечно.) И потом — переход к текущим очередным делам. По предложению т. Сталина этот вопрос был поставлен на пленуме ЦК, были разработаны эти предложения, которые несколько раз переделывались.

Вопрос сейчас, как видите, поднят до той остроты и до того политического уровня, на котором он стоять должен. Я думаю, что все мы можем сказать, что на уроках разоблачения шпионской вредительской работы мы все выросли, по-новому вскрываем ряд недостатков и ошибок, по-новому начинаем подходить, более зрело, я бы сказал более политически, более остро к людям. Важно только сейчас, чтобы все коммунисты проводили бы в жизнь то, что мы намечаем сейчас и чтобы мы помнили уроки.

Я хочу здесь напомнить, что при Шахтинском процессе, при обсуждении на пленуме ЦК Шахтинского процесса т. Сталин, собственно говоря, нас предупреждал, пророчески предупреждал. Он говорил: «Мы имеем здесь дело с экономической интервенцией западноевропейских антисоветских капиталистических организаций... Глупо было бы предположить, что международный капитал оставит нас в покое. Нет, товарищи, это неверно. Классы существуют, международный капитал существует и он не может смотреть спокойно на развитие страны строящегося социализма. Раньше он — международный капитал думал опрокинуть Советскую власть в порядке военной интервенции. Попытка не удалась. Теперь он старается и будет стараться впредь ослабить нашу хозяйственную мощь путем не видной, не всегда заметной, но довольно внушительной экономической интервенции, организуя вредительство...

Тут все увязано в узел классовой борьбы международного капитала с Советской властью и ни о каких случайностях не может быть и речи. Одно из двух, либо мы будем вести впредь революционную политику, организуя вокруг рабочего класса СССР пролетариев и угнетенных всех стран,— и тогда международный капитал будет нам всячески мешать в нашем продвижении вперед; либо мы откажемся от своей революционной политики, пойдем на ряд принципиальных уступок международному капиталу и тогда международный капитал, пожалуй, не прочь будет «помочь» нам в деле перерождения нашей социалистической страны в добрую буржуазную республику. Этого и хотели троцкисты, правые и всякие антипартийные группировки, леваки, примиренцы и прочие». И дальше т. Сталин говорит: «Именно поэтому мы должны быть готовы к тому, что международный капитал будет нам устраивать и впредь все и всякие пакости, все равно, будет ли это Шахтинское дело или что-либо другое подобное ему». К сожалению, мы это забыли. Отсюда проистекает и ослабление бдительности. Конечно, новое в этом вредительстве есть по сравнению со старым. Новое то, что в связи с изменением этапов меняются и персоны этого вредительства. Сейчас вошли как актив вредительства троцкисты и правые. Но это не меняет дела.

Ленин и Сталин и это давно предсказывали, что нам надо быть очень бдительными, что мы должны смотреть вовсю, что люди, вступившие на путь борьбы с партией — троцкисты, правые, право-леваки и все другие оппортунистические элементы, которые к ним примыкали,— должны неизбежно скатиться, в большинстве своем, в лагерь империализма. Мы видим сейчас, что они скатились в лагерь фашизма. Вот почему сейчас самое важное не только в констатации того, что враги имеются и что враги вредительствуют, это неизбежно, сколько в том, чтобы мы не допустили их вредительства, сколько в том, чтобы мы противопоставляли попыткам международного капитала мешать нам, противопоставляли свою большую бдительность, большую прозорливость, большую остроту глаза и большую решительность руки в борьбе с ними.

Мы должны незамедлительно устранить все те недостатки, которые позволили врагам орудовать у нас, чтобы мы умели вовремя разоблачить врага, потому что подобные случаи, как говорит т. Сталин, могут и будут повторяться. Фашисты не прекратят, конечно, и сейчас будут посылать к нам диверсантов и шпионов, в особенности на железнодорожный транспорт. Они знают, что такое железнодорожный транспорт для войны. Они знают, что во время войны зашить тот или иной узел, устроить несколько крушений, потерять 15 час. доставки войск — это значит проиграть сражение. Верно, товарищи военные? (Егоров и Буденный. Правильно, верно!) Они это знают очень хорошо. Вот почему на железнодорожниках лежит особая ответственность перед родиной, перед страной. Мы не должны допускать промедления в ликвидации последствий вредительства. Хорошо, что это вредительство вскрылось сейчас, до военного нападения на нашу страну. Это очень хорошо. Но злоупотреблять этим и затягивать ликвидацию последствий никак нельзя. Мы уже опоздали, надо торопиться. В особенности это относится к железнодорожникам.

Я на пленуме ЦК могу сказать не для красного словца, не в порядке заключения или закругления своей речи, а в порядке серьезнейшего учета, продумывания и переживания: мы радуемся тому, что раскрыли врага, но, раскрыв врага, мы чувствуем боль от того, что раскрыли поздно. Больно, что эти мерзавцы в хороших делах, которые делает партия, которые делает страна, которые делают железнодорожники в течение ряда лет, хоть на несколько процентов пакостили и вредили. Больно и обидно! Но не в хныканье дело. Я знаю, что есть некоторые хозяйственники не только на транспорте, но и в промышленности, которые готовы сейчас ходить, опустив голову, и у которых эта обида и боль за то, что вредители работали, перерастает в хныканье. Это самая вредная вещь сейчас. Бодростью, уверенностью, овладевая рулем еще лучше, еще больше, усилением политической работы — вот чем мы должны ответить.

Я думаю, что у всех нас, у пленума ЦК нет оснований сомневаться в том, что руководящие работники, партийцы и рабочие транспорта, и промышленности, и всех других отраслей по-большевистски возьмутся за ликвидацию последствий вредительства, как это имело место в 1932 году. Тов. Сталин говорил в 1932 г., это речь по делу Смирнова — Эйсмонта: «Я думаю, что вредительство в колхозах и саботаж хлебозаготовок сыграют в конце концов такую же благодетельную роль в деле организации новых большевистских кадров в колхозах и совхозах, какую сыграл Шахтинский процесс в области промышленности. Шахтинский процесс послужил поворотным пунктом в деле усиления революционной бдительности коммунистов и организации красных специалистов в области промышленности. Нет оснований сомневаться в том, что явления вредительства и саботажа в колхозах и совхозах, появившиеся в нынешнем году, послужат таким же поворотным пунктом в деле развертывания революционной бдительности наших сельских и районных коммунистов и организации новых большевистских кадров в колхозах и совхозах».

Я думаю, что это целиком и полностью применимо сегодня здесь. На всех этапах нашей социалистической стройки, не только в период трудностей, но и в период подъема, мы, товарищи, видим как у нас активизируются вредители. Так было в 1928 г., когда они пытались сорвать первую пятилетку был Шахтинский процесс. Так было в середине пятилетки, когда враги увидели, что мы побеждаем - Промпартия. Так было накануне развертывания коллективизации в 1930 г. дело Кондратьева. Так было в 1932 г., когда враг увидел, что коллективизация побеждает - они организовали вредительство в колхозах и совхозах. Так и сейчас, социализм победил и венцом этой победы является сталинская Конституция мы раскрыли сейчас новую подлую вредительскую работу шпионов и агентов капитализма, которые пытались подорвать мощь нашей страны, мощь нашей партии, но им не удалось, мы их разбили, мы их разоблачили.

И ответом на это вредительство будет новый подъем социалистического хозяйства. Это не слова, это мы видим сейчас на заводах, это мы видим сейчас на транспорте, не только в резолюциях, принятых по приговору суда, но и в делах стахановцев, кривоносовцев, когда мы имеем новый прилив этой волны. Несомненно, в ближайший месяц, после пленума ЦК, когда наши кадры встанут на ноги, будет новый подъем, стахановское движение пойдет еще быстрее вперед. Если сейчас могут быть еще трудности, то это только в отношении тех кадров, которые не поймут уроков вредительства. Но так как мы надеемся, что все поймут уроки вредительства, то мы не сомневаемся, что подъем стахановского движения будет ответом на вредительство наших врагов. Так ответит вся наша страна, вся наша партия, все кадры, которые, поднявшись на новую политическую ступень на уроках вредительства, сплотились крепче вокруг партии, по-сталински поведут социалистическое хозяйство к новым великим сталинским победам. (Продолжительные аплодисменты.)

Андреев. Товарищи, есть предложение: ввиду самостоятельного значения пункта «в» — доклад по Наркомвнуделу — заслушать и обсудить этот вопрос особо, а сейчас открыть прения по этим двум заслушанным докладам. (Голоса с мест. Правильно.)

Андреев. Есть предложение объявить 10-минутный перерыв (Шум одобрения.) Объявляется перерыв на 10 минут (17313).

28 февраля 1937 года из речи т. Саркисова

Вопросы истории, 1994, № 1, стр. 13-18

Андреев (председательствующий). Заседание открывается. Слово имеет т. Саркисов.

Саркисов.

Товарищи, тут и т. Молотов и т. Каганович в своих обстоятельных и замечательных докладах совершенно правильно, говоря об уроках вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистско-зиновьевских агентов и правых контрреволюционеров, подчеркнули то обстоятельство, что нельзя рассуждать так, что в одном случае виноваты хозяйственные органы, а в другом виноваты партийные органы, что партийные органы отвечают меньше, а хозяйственные больше или наоборот. Я должен прямо заявить пленуму Центрального Комитета партии, что за те вредительские акты, диверсионные акты, которые имели место в промышленности Донбасса, прямую ответственность наряду с хозяйственными органами, и в первую голову, несем мы, в данном случае Донецкий обком партии. Тов. Молотов в своем докладе мало остановился на вопросах вредительства в промышленности Донбасса. Я хочу в связи с этим несколько более подробно остановиться на тех фактах вредительства, которые уже теперь установлены со всей очевидностью в промышленности Донбасса. (Молотов. Вам это виднее.)

Вредительство в Донбассе было проведено немецко-троцкистскими агентами. Но сперва я хочу ответить на один вопрос. Мы прозевали вредительство, это факт. Наши партийные организации, Донецкий обком и я как секретарь обкома прозевали серьезное вредительство, которое было проведено и в угольной промышленности, и в особенности в химической промышленности Донбасса. Но что же мы заметили, что же нам было видно? Нам был виден саботаж. Тут т. Каганович очень правильно говорил о том, что, вскрывая и разоблачая предельчество, устанавливая факты саботажа, до конца не докопались и не обнаружили вредительство.

Вот мы, товарищи, в Донбассе, в особенности по угольной промышленности еще в начале 1936 г., после разворота стахановского движения, видели, что довольно солидная группа хозяйственников саботирует стахановские методы работы. Говорили об этом, обращались в наркомат, т. Орджоникидзе сразу же принял ряд мер, убрал ряд работников, которые теперь оказались вредителями-троцкистами, издал ряд приказов по угольной промышленности, как, например, приказ № 840, который устанавливает ясный порядок эксплуатации шахт, издал приказ № 1160, который устанавливает правильный план механизации подготовительных работ и откатки, план ведения горных работ и т. д. Но все это принималось как меры по борьбе с саботажниками. Мы, партийные руководители, которые должны за саботажем, за консерватизмом увидеть руку врага, вредителя,— мы это прозевали. Эта моя ошибка отягчается тем, что вредительством в угольной промышленности руководил двурушник-троцкист, как я уже говорил на прошлом пленуме ЦК, который заведовал угольным отделом обкома,— Шаев.

В чем конкретно выразилось вредительство в угольной промышленности? Прежде всего, троцкистскими вредителями довольно широко организован и проведен саботаж передовых стахановских методов угледобычи, тех методов, которые сразу увеличивают производительность труда, сразу открывают новые мощности механизмов, мощности шахт и т. д. Не так трудно расстроить работу стахановца. Достаточно уступы укоротить, достаточно укоротить лавы, где работают забойщики, достаточно вернуть забойщика от разделения труда к совмещению разных функций — и сразу падет производительность труда в 2–3 раза. Достаточно загнать в лаву вместо одной врубовки — две. Достаточно на одну врубовую машину посадить вместо одного машиниста-стахановца трех,— сразу падет производительность труда, сразу расстраивается вся работа.

Угольная промышленность во многом похожа на транспорт. Здесь действует тот же конвейер. И если срывается работа забойщика, то срывается работа и транспорта, срывается работа подъемной машины, всех других производственных процессов, которые связаны с обслуживанием работы забойщика. Спрашивается: о саботаже стахановских методов работы сигнализировали рабочие? Безусловно. Стахановцы говорили, что им не дают работать, расстраивают их работу, срывают и не подготовляют условия для наиболее производительной работы. Об этом многие говорили. Но мы не сумели за этими фактами саботажа поймать вредителей. Мы считали, что это просто саботаж новых методов работы, обычный донбассовский консерватизм, обычная отсталость некоторых донбассовских хозяйственников. И на этом наша борьба задержалась, дальше мы не пошли. А вредители, начав с этого, пошли дальше, и в первую очередь — к вредительству в подготовительных работах.

Есть установленный закон: если нет подготовки, то шахта работать не может. Об этом знает любой шахтер. Вредители довольно сильно концентрировали свою вредительскую работу на этом участке. Я хочу привести здесь показания инженера-троцкиста, присланного в Донбасс полтора года тому назад Шестовым через Главуголь. Вот что он говорит: «Для подготовительных работ не давалось оборудование и оно комплектовалось только для виду, старым износившимся оборудованием (я не помню ни одного случая, когда на подготовительные работы была бы дана новая машина); предусматривалось и утверждалось меньше рабочих, чем на самом деле было нужно; проходка уклонов не была обеспечена водоотливами, совершенно не уделялось внимание ремонту и приведению в порядок компрессорного хозяйства, от чего подготовительные работы целиком зависели; совершенно отсутствовал ремонт электросверл по породе и не обеспечивались запасные части к ним. Для подготовительных работ всегда не хватало кабелей. В лучшем случае отпускали старый кабель». Вот сумма вредительских мероприятий, которые в целом ряде шахт привели к подрыву подготовительной работы, к отсутствию линии забоя. А там, где нет подготовки, там нет и угледобычи.

Нарушение правил горных работ. Тов. Орджоникидзе издал прекраснейший приказ № 840, который устанавливает твердые правила ведения горных работ. Саботажники, немецко-троцкистские вредители сплошь и рядом нарушали порядок ведения горных работ. Отсюда искривление лав, отсюда отказ от передовых методов работы Епифанцева, инженера-коммуниста Карташева и др.

Нарушение техники безопасности. Много аварий и крушений на транспорте, но немало и в шахтах, даже по данным учета трестов мы сейчас еще теряем ежедневно 10–15 тыс. т угля на одних авариях механизмов, внутри шахтного транспорта и т. д. Если приплюсовать это количество к суточной добыче Донбасса, которую мы сейчас имеем, то получается выполнение плана. (Сталин. Большое достижение!) Я говорю о наших ошибках, о нашей плохой работе за этот промежуток времени, и я говорю об этом потому, что нужно пленуму рассказать то, что было. Нарушения техники безопасности обычно рассматриваются как неполадки, как головотяпство и расхлябанность, как простое невнимание к делу, а в шахте техника безопасности является очень важным вопросом. Троцкистские вредители сознательно нарушали условия безопасности, организовывая аварии и катастрофы с человеческими жертвами.

Дальше. Вопросы заработной платы. Вредители и здесь вели свою работу. Вот тут говорили о профсоюзах. Я считаю, что и здесь, безусловно, некоторая доля ответственности падает на профсоюзы. Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) принял решение о прогрессивной оплате труда рабочих. Эта прогрессивная оплата труда распространяется и на инженерно-технических работников. Как теперь показывают вредители, они сразу заметили значение прогрессивки: прогрессивка поднимает рабочих, поднимает инженерно-технических работников, именно поэтому они свою вредительскую работу направили и по линии расстройства прогрессивки. Каким образом?

Во-первых, они знали, что инженерно-технические работники, оплачиваемые по прогрессивке, зарабатывают часто 1 1/2–2–3 оклада, они показатели зарплаты инженерно-технических работников извращали, преувеличивали. Например, если установлена Наркомтяжпромом себестоимость тонны угля в 20 руб., то троцкистские вредители снижали нарочно задание по себестоимости для того, чтобы сорвать заработок инженерно-технических работников. Во-вторых, они производили приписки тем работникам, которые плохо работают, и наоборот — широко практиковали обсчеты, довольно серьезные обсчеты, рабочих, обсчеты инженерно-технических работников, работающих превосходно, и с этого конца дезорганизовали дело. Это я говорю не на основании умозаключения, а на основании тех показаний, которые дают ряд арестованных троцкистов-вредителей (Олешко, Липов и др.).

Дальше. Свертывание нового шахтного строительства, снятие кредитов с новых шахт, хотя эти кредиты были даны. Дальше. Задержка прохождения новых горизонтов, или пуск новых горизонтов без окончательной подготовки на них водоотливов. Например, некоторые вредители прямо говорят, что они нарочно задерживали углубление стволов, прохождение новых горизонтов, или проходили новые горизонты в течение 4-х лет и более, в то время когда можно проходить и в значительно короткий срок. Стахановское движение ускоряет темп выемки угля, но у нас получался большой разрыв между вскрытием новых горизонтов и эксплуатацией уже действующих горизонтов, и в один прекрасный день на ряде шахт, особенно с крутопадающими пластами, где происходит более интенсивная эксплуатация, мы оказались перед фактом значительной задержки вскрытия новых горизонтов и получили серьезнейший урон угледобычи.

Дальше. Приписка добычи и подготовительных работ. И это тоже, как показывают вредители, ими практиковалось на целом ряде шахт. Тресты «Донбассугля», где сидели вредители (Антонцев, Зубков), показывали работу, которую они не проводили, и таким образом в сводках числилось, что шахта имеет такую-то резервную линию забоя, а на самом же деле этого резерва нет. А органы контроля, так называемые маркшейдерские бюро трестов и т. д., они не обращают на это внимания, они смотрят только на карты, и планы проверяют, находясь на поверхности шахты, но не проверяют, что делается в самой шахте, и штампуют: «шахта, мол, имеет резервную линию забоя».

Дальше. Ликвидация или закрытие мелких шахт. Я считаю, что, видимо, придется сделать так: каждую шахту, которая определяется к закрытию, чтобы это закрытие было бы санкционировано наркоматом или, еще лучше, самим наркомом. А у нас были такие случаи, когда отдельные мелкие шахты закрывались. Так, вредитель-троцкист Зубков закрыл пару мелких шахт, мелких в кавычках, которые, оказывается, могут дать 500— 600–700 т угля.

Наконец, расстройство внутришахтного и надшахтного транспорта. Тов. Каганович был у нас в Донбассе, он видел, в каком положении у нас находится так называемая погрузка на шахте, в каком положении находится шахтный транспорт. Это уж такое отставание от уровня развития механизации самого процесса угледобычи, даже прохождения подготовительных работ, которого нельзя себе и представить. Каждый кусок угля руками таскают, руками, как ребенка, несут, чтобы положить на платформу. И это на большом количестве шахт. Это, товарищи, само собою разумеется, поддерживалось немецко-троцкистскими вредителями. И это привело к большому разрыву между добычей и погрузкой, и поверхность таким образом дезорганизовала работу самой шахты.

Вредители концентрировали свою работу на крупнейших шахтах. Вот, примерно, в общих чертах то вредительство, которое теперь обнаружено рядом показаний троцкистско-вредительских элементов на шахтах Донбасса. Еще раз повторяю: мы, конечно, могли об этом сигнализировать Центральному Комитету партии, если бы были более прозорливыми и большевистски бдительными. Мы могли бы идти дальше и понять: то, что происходило на ряде шахт, это был не просто саботаж, а вредительство. Этого мы не сделали и в этом состоит наша большая политическая ошибка — результат притупления нашей партийной бдительности. Этого мы не смогли обнаружить еще и потому, что и партийный аппарат, как я уже говорил, угольный отдел обкома был засорен — им заведовал двурушник-троцкист вредитель Шаев.

Я хочу лишь очень кратко остановиться на отдельных фактах вредительства в коксохимической промышленности Донбасса. Вредители выбрали себе очень хитрую тактику. На совете Наркомтяжпрома, кажется, в июне месяце т. Орджоникидзе поставил очень резко вопрос перед двурушником-троцкистом Логиновым, тогдашним руководителем объединения «Кокс», о том, что с химией дело обстоит очень плохо. Что он делает? Мы недавно обнаружили один документ, адресованный народному комиссару тяжелой промышленности т. Орджоникидзе. Этот документ к нему так и не попал, потому что Логинов, возвратившись с совета Наркомтяжпрома, собрал четырех директоров (двое из них сидят, один исключен из партии как двурушник-троцкист), и составили документ, где сказано следующее:

«На новом Орджоникидзевском заводе в мае текущего года пущена одна батарея второй очереди печей, агрегаты второй очереди бензольного отделения не готовы. Ни на одном из коксовых заводов нет механизированных угольных складов... огромное количество угля приходится разгружать вручную. Совершенно неудовлетворительное качество строительных и монтажных работ. Мариупольский завод с количеством рабочих 1500 чел., инженеров и техников 120 чел. введен в эксплуатацию с 16-ю квартирами. Миллионы рублей, ассигнованные государством на культурно-бытовые нужды, из года в год не используются. Нецелесообразное использование капиталовложений, замораживание средств, как, например, на Запорожском и Ново-Орджоникидзевском заводах, уже около пяти лет лежит оборудование на миллионы рублей для ректификационных и смолоперегонных заводов, которые и сейчас еще не строятся».

Вот эти мерзавцы-троцкисты сами для страховки и маскировки сочинили такой документ после того, как т. Орджоникидзе их поймал. Мы спросили одного из подписавших это двурушническое письмо (которого мы исключили из партии): «Вы послали этот документ по адресу?» Он ответил, что заявление было послано через Гончарова. А этот Гончаров арестован как троцкист. Мы спросили его, а вы проверили, документ дошел до наркома или нет? Он ответил, что проверил через Уланова. А этот Уланов арестован как троцкист-вредитель. Так они застраховали себя.

Я хочу только сделать тут пару предложений. Я считаю неправильным, когда ряд хозяйственных объединений находится вне тех областей, где сосредоточены все предприятия этих объединений. В частности, я имею в виду «Кокс». Объединение сидит в Харькове. Конечно, Логинову выгодно было сидеть в Харькове, он был членом Украинского троцкистского центра. Сидел вдали от своих предприятий, несмотря на ряд указаний ЦК о том, что объединения должны находиться вблизи своих предприятий. И до сих пор это объединение не переведено в Донбасс. Возьмем дальше «Шахтстрой». Строят шахты в Донбассе, а само правление «Шахтстроя» находится в Харькове: харьковские организации не занимаются людьми, партийной работой среди сотрудников «Шахтстроя», а донбассовские организации оторваны от их работы. Они что-то пишут, вызывают к себе людей совершенно бесконтрольно. «Углесбыт», который очень много путает в деле организации перевозок угля, сидит также в Харькове или даже в Москве. (Сталин. Помещения есть для этого?) Тов. Сталин, безусловно, для такой организации, как «Углесбыт», помещение есть. Для такой организации, как «Кокс», т. Орджоникидзе в прошлом году ассигновал половину тех средств, которые нужны для того, чтобы объединение перешло к нам. Но, чтобы руководство перешло к нам, безусловно, условия были еще и в прошлом году.

И последнее замечание — это вопрос относительно порядка назначения людей. У нас был твердый порядок (несколько лет тому назад) назначения и снятия хозяйственных работников по так называемой номенклатуре ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, обкомов и т. д. Я должен сказать, что в ЦК КП(б)У и в обкомах этот порядок хозорганами во многом ликвидирован. Часто назначаются люди, коммунисты в первую очередь, на ту или другую должность без какого бы то ни было не то что согласования, а по крайней мере без того, чтобы показать этих людей местной партийной организации. (Сталин. Кем назначаются?) Наркоматом, отделом кадров наркомата. И мы об этом часто узнаем после того, как есть приказ о его назначении. Немало было таких случаев, когда после приказа мы входили в ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У о том, что на того или другого работника есть компрометирующий материал, и приходилось отменять приказ. Я считаю, что должен быть такой порядок, чтобы местная партийная организация отвечала за назначение людей, наряду с наркоматом, тогда у нас будет, безусловно, меньше ошибок в назначении людей.

Тов. Каганович и т. Молотов совершенно правильно говорили, что именно путем решительной и беспощадной борьбы с вредителями, путем ликвидации вредительства и вредителей мы добьемся нового подъема стахановского движения. Мы примем все меры к тому, чтобы свои ошибки исправить, основательно улучшить партийно-политическую работу среди рабочих и командиров для того, чтобы на основе последовательного осуществления постановлений данного пленума ЦК ВКП(б) окончательно ликвидировать последствия вредительства и уничтожить все остатки японо-немецко-троцкистско-зиновьевских агентов и правых отщепенцев, которые нанесли немалый ущерб нашей растущей социалистической промышленности (17313).

28 февраля 1937 года из речи т. Гуревича

Источник:

Вопросы истории, 1994, № 1, стр. 18-22

Андреев. Слово имеет т. Гуревич (Наркомтяжпром). Следующий — т. Багиров.

Гуревич.

Товарищи, я бы хотел подчеркнуть только несколько моментов в связи с тем, что основные вопросы были достаточно подробно освещены в докладе т. Молотова и в докладе т. Кагановича. Прежде всего, я бы хотел подчеркнуть следующий вывод, который напрашивается из уроков вредительства. Одним из лучших методов борьбы с вредительством является организация стахановского движения и организация борьбы за высокие технические нормы использования оборудования.

Я бы хотел здесь привести несколько примеров того, как это делал т. Серго. Я возьму такую область, как химия, которая больше всего была подвержена воздействию вредителей. Тов. Молотов уже рассказывал об этом, как т. Серго поставил вопрос об интенсификации в химической промышленности, и прежде всего по линии производства серной кислоты. На опыте борьбы за высокие технические нормы в черной металлургии т. Серго обратил внимание на то, что сернокислотные заводы дают разные показатели съема серной кислоты с каждого куба сернокислотных башен. Когда он ближе подошел к этому делу, он созвал совещание начальников сернокислотных цехов, где этот вопрос был резко поставлен, и в результате в этой отрасли, где усилия вредителей были направлены на то, чтобы сорвать производство серной кислоты, производственная мощность, которая раньше была записана в 1250 тыс. т, выявилась в 2 млн. т на тех же агрегатах. Уже сейчас, в 1937 г., производственная программа по сернокислотной промышленности записана в 1650 тыс. тонн. Но до сих пор сернокислотная промышленность испытывает большие затруднения из-за того, что она не имеет развитой сырьевой базы, так как последняя строилась под заниженные производственные мощности заводов.

То же самое в области анилинокрасочной промышленности. В 1934 г. работниками Главоргхимпрома были предъявлены требования на очень большие капиталовложения, что было отвергнуто т. Орджоникидзе. Был поставлен вопрос о приведении в порядок того оборудования, которое имеется на заводах. Благодаря этому за 3 года — 1933, 1934, 1935 гг.— почти на тех же производственных агрегатах эта промышленность удвоила выпуск своей продукции. То же самое и по хлорной промышленности. Об этом т. Молотов уже рассказывал. Были предъявлены требования значительно увеличить капиталовложения в хлорную промышленность и другие отрасли, с ней связанные. Были предъявлены требования на капиталовложения в 1300 млн. рублей. Эта цифра была расценена т. Серго как желание запугать нас в деле разворота производства хлора. Председатель комиссии, который подсчитывал эти цифры, был снят с работы. Были вызваны начальники хлорных цехов и вместе с ними было установлено, что тех же результатов можно добиться при значительно меньших капиталовложениях — в 350 млн. рублей.

То же самое мы имели в ряде других отраслей производства. Известна, например, борьба за развитие производства шарикоподшипников, благодаря чему резко изменился выпуск шарикоподшипников на 1-м ГПЗ с 24 млн. до 36 млн. штук в год.

Достаточно всем хорошо известна исключительная по яркости борьба, которая велась под руководством Серго в черной металлургии. Здесь т. Молотов об этом уже говорил. Ясно, что тот факт, что т. Серго таскал металлургов из года в год все к более и более трудным задачам, не давая успокаиваться ни одной минуты на том, что уже достигнуто, и это предостерегало проникновение врагов, они не имели больших возможностей вредить в ней. Это не значит, что нет отдельных участков в черной металлургии, где есть вредительство, это не значит, что там не было или сейчас еще нет отдельных вредительских групп, которые пакостят. Но те основные установки, которые были даны всем хозяйственникам и всему инженерно-техническому персоналу черной металлургии, помогли разбить врага, пытавшегося той или иной практикой или теорией затормозить борьбу за высокие нормы использования мощностей.

Ясно, что неустанная борьба за самые высокие в мире нормы использования оборудования должна и впредь служить важнейшим методом в области организационно-хозяйственного руководства, применение которого должно предостеречь от возможного вредительства в промышленности в будущем. (Сталин. Этого недостаточно.) Этого недостаточно. Это только одна из задач. Эта задача — одна из важнейших. В борьбе за ликвидацию последствий вредительства и в предупреждении нового возможного вредительства большую помощь окажет славная армия мазаев, чайковских и других сталеваров, доменщиков и стахановцев всех других отраслей промышленности. Эти люди при хорошем руководстве со стороны хозяйственников и инженерно-технического персонала закроют все щели, которые имеются, для того чтобы не дать фашистско-троцкистской сволочи никуда проникнуть.

Я скажу еще несколько слов о коксохимической промышленности, о чем сейчас говорил т. Саркисов. В коксохимической промышленности химическая часть, безусловно, страшно запущена. Раскрыли нам глаза на возможность развития химической части в коксохимических цехах опять-таки стахановцы. Я помню, как вместе с т. Саркисовым в апреле прошлого года мы провели отраслевое совещание по решению декабрьского пленума ЦК партии (1935 г.). На этом совещании были выявлены новые технические возможности, и совершенно неожиданно для нас мы обнаружили, что самые большие возможности имеются не в коксовых цехах, а в химических цехах, о которых вредители говорили и негодяй Логинов, в частности, до сих пор продолжает говорить не всю правду перед следственными органами. Вредители в своих показаниях утверждают, что все дело будто бы в запоздалом вводе химических цехов. Это только часть правды. Это имело место и это нанесло ущерб развитию коксохимической промышленности, но это не главное.

Главный ущерб нанесен, и он еще до сих пор не ликвидирован, по линии плохого использования уже действующих химических цехов. Мы имеем малый выход химических продуктов из того угля, который загружается в наши коксовые батареи. Мы имеем большие потери. В 1936 г. по южной коксохимии мы потеряли 4,6 тыс. т аммиака из-за несвоевременного ввода в строй химических цехов, а 14,7 тыс. т — из-за того, что улавливание аммиака не поднималось выше 0,18% против 0,28%, по меньшей мере, возможных. То же по бензолу. Все усилия вредителей, наверняка, были направлены на то, чтобы запустить действующие цеха, дезорганизовать технологический процесс, запустить аппаратуру — скруббера, холодильники, тепло [обменники] и т. д. и т. п. Довели дело до того, что 25–30% аппаратуры запустили, а главное, забивались головы работников коксохимии вредительскими теориями насчет того, что без коренной реконструкции ничего нельзя якобы сделать, или вредительскими «теориями» о якобы малом содержании аммиака и бензола в газе и т. д. и т. п.

Хочу далее особо подчеркнуть, что слишком мало сделано по развитию стахановского движения в угольной промышленности, цветной металлургии и химии, т. е. как раз в тех отраслях, где были сосредоточены усилия вредителей. И особенную тревогу должно вызвать у нас, у работников тяжелой промышленности, отставание угольной промышленности, которое сейчас буквально связывает развитие всей тяжелой промышленности и всего народного хозяйства в целом. Поэтому особое внимание мы должны обратить на угольную промышленность, химию и цветную металлургию.

Далее, сами задачи стахановского движения и борьба стахановцев и хозяйственного персонала должны быть несколько расширены. Все усилия до сих пор были сосредоточены на более интенсивном использовании оборудования, но мы слишком либерально относились к состоянию самого оборудования, что остается в тени при развороте стахановского движения сейчас. А мы видим на уроках вредительства в тяжелой промышленности, что в эту щель пролезал враг. Например, в химических цехах запускали аппаратуру и этим подрывалась вся работа химической промышленности.

Насчет чистоты. Разлить смолу на коксохимическом заводе, это значит облегчить возможность врагу организовать пожар всего цеха и вывод его из строя. А такие вещи имели место. Стало быть, задачи стахановского движения надо расширить, включив сюда не только вопросы наиболее интенсивного использования оборудования, но и вопросы состояния оборудования и его своевременного ремонта. И еще вопрос, который точно так же должен быть связан с задачами стахановского движения,— это насчет регламентации технологического режима. Об этом сказано в проекте резолюции пленума ЦК, и этот вопрос является чрезвычайно существенным. Если имеется твердая технологическая инструкция, никакой вредитель не сможет дезорганизовывать технологию и разрушать аппаратуру в химических цехах, потому что этого не позволят аппаратчики, наши рабочие, начальники смен, советские инженеры. А отсутствие технологического порядка, который должен быть законом для производства, безусловно, создает возможность вредителю проникнуть в эту щель и сделать то, что ему нужно. То же самое по линии качества продукции.

К сожалению, и в черной металлургии мы имеем такого рода технологические инструкции только по линии производства особенно квалифицированных видов металла. Но такие технологические инструкции мы должны распространить на подавляющую часть сортов металла, потому что наличие такого рода инструкций, которые становятся законом для каждого рабочего, для каждого мастера, суживает возможности наносить вред и по этой линии, а качество нашей продукции, конечно, имеет огромное значение. Это ясно без лишних слов. (Косарев. Сами инструкции могут быть вредительскими.) Я ожидал такого рода реплику. Могут сказать, что инструкции могут быть вредительскими, но инструкция должна быть проверена хозяйственными организациями, как следует. Могут далее сказать, что эти инструкции могут связать по рукам всякое техническое новаторство, но это тоже неверно. Техническое новаторство тоже должно быть организовано; оно ничего общего не имеет и не может иметь с беспорядком в цехах. Твердый технологический порядок обязательно должен быть в любом цеху. (Голос с места. Бывают хорошие инструкции, но они как следует не выполняются.)

Еще один организационно-хозяйственный вопрос, который я хотел затронуть. Это вопрос относительно охраны труда и техники безопасности. Ведь это факт, что было нарочитое нарушение правил горных работ, организация аварий с человеческими жертвами. Хозяйственники себя успокаивали тем, что это, мол, обычные технические неполадки. Серго об этом говорил на совещании начальников главков 8 февраля: «Многие из нас на фоне наших успехов успокоились, и что же? Тут авария случилась на шахте, угробили 10–15 человек. Ну, угробили. Неполадки технические. А вы помните, многие из вас старые большевики, революционеры. Когда в Донбассе была одна авария, несколько человек погибло, сколько шума было нами поднято. А у нас сейчас погибло 20 человек. Этих людей вытаскивают из шахты, кладут в гробы, хоронят и пишут: «Настроение рабочих приподнятое, все спустились в шахту и работают». Это говорит о том, что души нет, если 10 человек погибло или 1 человек погиб, все должно переворачиваться внутри человека. Это не чужие люди, это наши братья. А есть ли это у нас? Нет, притупилось. Это есть та ржавчина, которая начинает заливать нас. Это очень опасная ржавчина. Это явный признак бюрократизма».

Вот почему, товарищи, мы должны по линии техники безопасности очень сильно перестроиться. Мы должны и организационные выводы из этого сделать, потому что наши органы, которые этим занимаются, слишком слабы. И еще один организационно-хозяйственный вопрос, который, по моему мнению, следует затронуть. Вредители, как мы видели, стремились создать диспропорцию между подготовительными и очистными работами в угольной промышленности и между отдельными производственными звеньями внутри химии. Но это не исчерпывается одной химией и одной угольной промышленностью. Мы должны позаботиться о том, чтобы такого рода разрывы во всей промышленности не создали условий для дальнейшего вредительства. Я говорю о всевозможного рода узких местах, причем речь идет не о такого рода узких местах, как нехватка никеля, олова или других редких металлов, на что сейчас обращается специальное внимание, а я говорю о мелких узких местах, которые часто выпадают из поля нашего зрения.

Вот я приведу такой разительный пример: отсутствие резиновой ленты нанесло значительный ущерб угольной промышленности, коксохимической промышленности, рудной промышленности, цветной металлургии. Резиновая лента отсутствовала уже год или полтора года, мы бились над этим делом, а теперь выясняется, что производство резиновой ленты, которое находилось в ведении Главрезины, где ряд лет работал Биткер, сознательно срывалось этим вредителем. Новые люди, взявшиеся за это дело, быстро расшивают это узкое место, и мы таким образом сразу имеем возможность ликвидировать этот недостаток. И не только это узкое место, у нас есть ряд запущенных участков вроде метизов, например. Один из выводов, который напрашивается из уроков вредительства, заключается, в частности, в том, что мы не должны допускать, чтобы эти мелкие узкие места оставались хронически узкими.

Таков, товарищи, круг организационно-хозяйственных вопросов, которые я хотел осветить. Но главное не в них. Главное в тех партийно-политических выводах, которые были сделаны тт. Молотовым и Кагановичем. Я хочу отметить только следующие моменты. Среди хозяйственников имеют место такого рода настроения, что, мол, вредительство имеет сравнительно небольшой масштаб или вредительство коснулось лишь нескольких отраслей и поэтому слишком большого значения урокам вредительства придавать не надо. (Постышев. Мало самокритики у вас, очень мало.) Надо полагать, т. Постышев, что после этого пленума ЦК хозяйственные кадры тяжелой промышленности, безусловно, все выводы сделают.

Серго сам говорил незадолго перед своей смертью, в чем разница между периодом Шахтинского процесса и периодом теперешним. Он говорил: во время Шахтинского процесса у нас не было своих кадров, поэтому вредительство было тогда возможно. У нас теперь есть свои кадры, поэтому вредительство было бы невозможно, если бы эти кадры были бы партийно отточены, если бы эти кадры были бы партийно оформлены, если бы самокритика была бы развернута вовсю, если бы мы наши недостатки вытаскивали бы ежедневно... (Косиор. Это Серго говорил?) да, да ...если бы не останавливались на наших успехах, а каждый день вытаскивали бы все новые и новые задачи, если бы мы поняли, что этот процесс троцкистского центра относится не только к двум или трем отраслям, а относится буквально ко всей промышленности.

У части хозяйственников в связи с большой волной самокритики на заводах, безусловно, имеется некоторое, ну, как бы сказать, замешательство, люди стали в стороне и заняли позицию самообороны против отдельных неправильных обвинений. Такая позиция части хозяйственников является вредной, безусловно, что эта позиция должна быть быстрее ликвидирована, безусловно, что хозяйственники сами должны взять в свои руки самокритику, безусловно, что они сами должны стать одними из основных организаторов этого дела на заводах. (Косиор. Судя по вашей речи, это будет очень не скоро еще.) Я не знаю, почему Вы так думаете. (Косиор. Это впечатление такое.)

Безусловно, что главное сейчас — это сделать упор на партийность хозяйственных кадров. Мы не можем сейчас расценивать ряд чисто технических вопросов, так сказать, только с технической точки зрения. Опыт раскрытия этого вредительства показал, что ряд технических вопросов, по сути дела, является вопросами политическими, и так надо поставить эти вопросы перед всеми хозяйственниками и всем инженерно-техническим персоналом. Если бы подход хозяйственников и инженеров был более острым, скажем, по вопросу относительно лучшей разработки горных пластов в Кузнецком бассейне, то там не было бы такого положения, что создавались нарочито газовые мешки, в которых потом душили рабочих. Если бы люди с большей заостренностью, с большей остротой подходили бы к любому техническому вопросу и расценивали бы его не как простой технический вопрос, а как вопрос политический, то, разумеется, не было бы такого положения, что наши инженеры — советские люди,— сидя в этих шахтах, работая в этих шахтах не заметили бы тех вредительских актов, которые проводились в Кемерове или в других местах.

Вот, товарищи, почему эти вопросы партийно-политического воспитания хозяйственных кадров являются основными и главными. Главное — в политической заостренности, главное — в том, что к технике должна быть прибавлена политика. Это вне всякого сомнения. Главное — в том, что хозяйственники должны значительно более полно жить жизнью масс, чем они живут до сих пор. Главное — в том, что самокритика должна быть развернута вовсю, должна быть не только поддержана хозяйственниками, но возглавлена ими и организована. Ясно, что это есть основной метод для того, чтобы не позволить врагу пролезать впредь в щели нашего хозяйственного аппарата (17313).

28 февраля 1937 года из речи т. Багирова.

Источник:

Вопросы истории, 1994, № 1, стр. 22-28

Андреев. Слово имеет т. Багиров.

Багиров.

Товарищи, все сказанное в докладе т. Молотова и в докладе т. Кагановича, оценка вредительской деятельности японо-немецко-троцкистских агентов в промышленности и на транспорте, данная в проекте резолюции пленума, и выводы, сделанные в этом проекте, полностью относятся и к нашей нефтяной промышленности. И не только к нефтяной промышленности, но и к ряду других отраслей нашего народного хозяйства в советском Азербайджане. В результате нашей плохой, неудовлетворительной работы, прежде всего партийно-политической, в результате того, что проморгали ряд сигналов, имевших место со стороны рабочих-стахановцев, со стороны отдельных партийцев, низовых партийных работников, работающих в нефтяной промышленности,— мы прозевали, проморгали ряд вредительских актов, на сегодня нами установленных. А надо сказать, что только сейчас арестованные троцкисты начинают давать более или менее связные показания по вопросу о той предательской, вредительской, диверсионной работе, которая проводилась в бакинской нефтяной промышленности.

Даже то, что известно, заставляет нас в совершенно другом свете рассматривать все те аварии, пожары, взрывы, которые имели место и носили очень серьезный характер, иногда даже с человеческими жертвами. Возьмите, например, пожар на нефтеперегонном заводе Макса Миллера им. Джапаридзе, оборонном заводе. Пожар произошел в конце 1935 года. Только сейчас выясняется, что этот пожар произошел не случайно, а по заранее обдуманному плану. Возьмите взрыв на опытном заводе синтетического каучука, на заводе сугубо оборонного значения, кончившийся человеческими жертвами. Возьмите несколько случаев взрывов компрессорных станций в течение 1935–1936 гг., имевших место на нефтяных промыслах, срывавших нам выполнение программы, заставивших нас приостановить эксплуатацию целой группы скважин и то же самое сопровождавшихся человеческими жертвами. Возьмите последний взрыв в конце 1936 г. на насосной станции, которая подает морскую воду для работы двух трестов: Молотовнефть и Кергезнефть. Тогда, правда, мы за халатность, за упущения людей привлекли к ответственности. А теперь сами арестованные показывают, что это была не халатность и не упущение, а было сделано сознательно. На такие факты «халатности» совершенно правильно указал т. Каганович.

Было бы странно, если бы на самом деле враги народа, враги нашей страны оставили бы вне своего внимания такую отрасль промышленности, как нефтяную промышленность, в частности бакинскую нефть, которая дает 70% горючего, которая имеет огромное значение во всем нашем хозяйстве, в особенности в организации подготовки обороноспособности нашей страны. В каком направлении шла вредительская, диверсионная и шпионская работа в нефтяной промышленности? Прежде всего, совершенно правильно указано в проекте резолюции на то, что троцкисты восприняли все те методы, формы вредительства, которые имелись раньше в нашем народном хозяйстве, прибавив к ним новые, более гнусные, более пакостные методы.

Прежде всего, о направлениях, по которым шла вредительская работа: сокрытие от советского государства новых нефтяных площадей и горизонтов путем вредительства в геологических работах. Это неслучайно. Многие товарищи знают, что за последние годы у нас получился большой разрыв между разведкой и эксплуатацией вновь открываемых площадей; организовывали обводнение нефтяных скважин путем вредительской эксплуатации скважин, в результате чего скважина, поработав максимум месяц-полтора, сразу же обводнялась и выходила из строя; систематически проводилась дегазация нефтяных площадей путем устройства открытых газовых фонтанов и бурения скважин на газоносных купольных участках. Многим товарищам известно, что естественные газы — необходимая двигательная сила для подачи нефти при эксплуатации скважин. Таким образом, вредительское бурение и эксплуатация дегазировали и ослабляли нефтеносные пласты.

Не приводя много примеров, скажу, что за 1936 г. вредители погубили одних только глубоких скважин (глубиной 1900–2000–2100 м) сто с лишним. Причем все аварии, как правило, происходили за 1 1/2–2 м до нефтеносного пласта. Таким образом, вместо получения нефти из этих глубоких скважин, которые обходились 700–800 тыс. руб. каждая, они консервировались и забрасывались. Немало сделали вредители для ухудшения качества нефтяных продуктов — бензина, автола и проч. Большую «работу» проводили контрреволюционеры троцкисты-зиновьевцы в деле запутывания норм и расценок, в целях вызова массового недовольства рабочих, озлобления их против партии и против советской власти, срыва стахановского движения и т. д.

Особо надо отметить вредительство в части производства недоброкачественного оборудования — труб и проч., приводившего часто к массовым авариям, чем дискредитировалась стахановская работа лучших людей нефти. О том, что в производстве нефтяного оборудования имело место вредительство со стороны контрреволюционеров троцкистов-зиновьевцев, говорят показания арестованных не только в Баку, но и в Таганроге. Установлено, что на Андреевском заводе в Таганроге производились бурильные трубы сознательно с браком, что приводило к массовым авариям. Дальше, в области научно-исследовательской работы. Азербайджанский нефтяной научно-исследовательский институт, который обходится государству миллионы рублей, являлся долгое время местом, где отсиживались вредители, провалившиеся и разоблаченные рабочими на производстве. Тов. Каганович в своем докладе говорил о том, какая засоренность имела место в вузах, научно-исследовательских учреждениях, редакциях журналов, издательствах НКПС. Это целиком относится к нефтяной промышленности, в том числе и к Главнефти. Возьмите только один журнал «Нефтяное хозяйство», издаваемый Главнефтью, который является образцом подхалимства, аллилуйщины, но не руководящим органом нефтяной промышленности, призванным помогать нефтяникам знакомиться с новой техникой, с лучшим опытом работы передовых стахановцев нефти и т. д. Долгое время у нас в Баку во главе научно-исследовательского института сидел Капилюшников. Этот человек обнаглел до того, что на одном из пленумов совета при Наркомате тяжелой промышленности открыто выступил с клеветой на советскую власть, заявляя, что у нас нет внимания к научным организациям, нет заботы о научных кадрах и т. д. Тов. Серго спрашивает — в чем дело? Оказывается, что Капилюшников хотел провести на пленум совета своего соучастника, которого НКВД не пропустил на совет.

По вопросам планирования. На этот счет нужно сказать, что здесь систематически нарушаются указания партии и правительства о ликвидации разрывов отдельных производственных процессов — добычи, бурения, переработки. Тов. Сталин давал неоднократные указания по этому вопросу. В частности, в конце 1935 г. т. Сталин дал нам совершенно конкретную программу работы нефтяной промышленности на ряд лет. Надо сказать, что эти указания т. Сталина нами до конца не выполняются; не выполняются не только по нашей вине, но и по вине Главнефти, в аппарате которого, видимо, не все благополучно. Та чехарда, неразбериха, неувязка, которые имеют место в планировании, являются стилем работы Главнефти. И в этом году нам в Главнефти составили такой план, что в процессе работы приходится заново его пересматривать, в частности приходится коренным образом менять направление в бурении, т. е. переходить от глубоких горизонтов на мелкие. В результате на сегодня бурение поставлено в чрезвычайно тяжелое положение, требующее вмешательства Наркомтяжпрома. Проходка составляет в день 2 1/2–3 тыс. м вместо 6–7 тыс. метров.

Дальше, товарищи, вопрос о новой технике. Недавно вернулась из Америки целая группа инженеров и хозяйственников в 25–30 человек, пробывшая там полгода. Потрачены на это колоссальные средства. Я не буду говорить, что некоторых по возвращении обратно мы арестовали, в частности Гинзбурга, друга сына Троцкого Седова, которого этот Гинзбург рекомендовал в партию. Спрашивается, какие результаты этой полугодовой поездки по странам Западной Европы и Америки? За исключением одной статьи в «Правде». (Мехлис. Мы не печатали.) Извиняюсь, значит, в «Известиях», и одной книги, которая, между прочим, говорит, что скорее всего нас тянут назад, электроэнергии нам уже не надо, а необходимо немедленно и полностью перейти на газомоторы, а газомоторов у нас пока недостаточно. (Межлаук. Газомоторы уже есть. Сталин. Местами, может быть, пригодятся. В пустынных местах пригодятся.) И с точки зрения даже противопожарной, с точки зрения технической безопасности, не везде газомоторы можно применить. (Сталин. На пустынных местах придется.) Совершенно правильно, на разведках. (Звонок председателя.) Я хочу еще несколько слов сказать.

Товарищи, слабая наша работа по политическому воспитанию инженерно-технических работников явилась, безусловно, одной из главных причин, создавших и условия для вредительской и диверсионной работы. Работа по окончательному разгрому вредительской деятельности троцкистов в Азербайджане еще не закончена. Вскрытие и выкорчевывание троцкистских шпионско-вредительских организаций мы считаем основной задачей Азербайджанской и Бакинской партийных организаций. Все мероприятия, которые предусматриваются проектом резолюции пленума ЦК по угольной промышленности и по транспорту, целиком и полностью относятся и к работе азербайджанской нефтяной промышленности и обязывают нас сделать все необходимые выводы, чтобы в ближайшее время ликвидировать все последствия вредительской и диверсионной деятельности японо-немецко-троцкистских агентов.

Товарищи, нефть является тем участком нашего народного хозяйства, за который большевики Азербайджана несут особую ответственность перед партией и страной. Это учитывают и наши враги (т. Багиров зачитывает эту часть своей речи.) Наряду с использованием троцкистов-зиновьевцев, германские фашисты и другие империалисты использовали и используют мусаватистские буржуазно-националистические контрреволюционные элементы в Азербайджане для разрушения и дезорганизации нефтяной промышленности, для борьбы с советской властью.

Тов. Сталин не раз указывал нам, большевикам Закавказья, на необходимость держать в постоянной боевой готовности партийные организации для борьбы со всякими проявлениями национализма, являющегося одним из самых острых средств в руках буржуазии и интервентов в их борьбе против трудящихся, против советской власти. Еще в 1922 г. в своем письме ЦК Азербайджанской компартии т. Сталин дал боевую программу борьбы большевиков Азербайджана с мусаватистской буржуазно-националистической контрреволюцией. В этом письме т. Сталин со свойственной ему прозорливостью, четкостью и ясностью вскрыл изменническое, реакционное лицо мусаватистов и националистов и с предельной ясностью сформулировал задачи борьбы с последними. Эти и целый ряд других указаний и предупреждений т. Сталина о необходимости всемерного повышения бдительности мы не выполнили. Благодаря слабости нашей работы буржуазно-националистические элементы получили возможность развернуть контрреволюционную работу на ряде решающих участков хозяйства советского Азербайджана.

По директиве Московского троцкистско-зиновьевского параллельного центра бакинская троцкистско-зиновьевская периферия заключила блок с контрреволюционными националистическими элементами и через них с мусаватистами. Блок этот был заключен на следующих условиях:

1. Контрреволюционная националистическая организация признает для себя руководящими основные положения контрреволюционной троцкистской платформы и тактики, в том числе индивидуальный террор, диверсию и вредительство, а также берет на себя организацию повстанческих групп в сельских районах Азербайджана.

2. Троцкистская организация соглашается на удовлетворение требований националистической организации в отношении отделения Азербайджана от Советского Союза после прихода троцкистов к власти.

3. Контрреволюционная националистическая организация развертывает свою работу, главным образом, в азербайджанской деревне и одновременно помогает троцкистам в их контрреволюционной работе в г. Баку.

4. Троцкистские и националистические организации сохраняют свою самостоятельность и не сливаются.

5. Обе организации поддерживают между собой постоянный контакт, координируя работу посредством намечения общей тактической линии.

Как видно из этих условий, троцкистский центр дал свое согласие на отделение советского Азербайджана от Советского Союза и на создание Азербайджанской буржуазно-националистической республики. В свою очередь, буржуазно-контрреволюционные националисты начали вести работу по организации повстанческих групп в сельских районах Азербайджана, используя для этого отдельные группы националистически настроенной части интеллигенции; по разложению колхозов и созданию массового недовольства колхозников путем: а) хищений колхозной собственности, запутывания отчетности; б) неправильных записей трудодней в сторону уменьшения; в) уменьшение количества поливной воды для колхозного хлопка, ухудшение обработки культур в колхозах, посев на заведомо непригодных солончаковых землях, отвод лучших земельных участков единоличникам и т. д.

В этом отношении характерен один пример. Года полтора тому назад мы получили сигнал из одного района от колхозников и рядовых партийцев о том, что в колхозах района не все благополучно, что заврайземотдела и ряд других работников берут взятки, издеваются над колхозниками и т. д. Послали комиссию, проверили, и все сказанное в заявлениях колхозников и рядовых партийцев подтвердилось. Вынесли решение: сняли кое-кого, поручили привлечь к судебной ответственности виновников, в том числе и завземотдела. В конце 1936 г. органы НКВД при ликвидации к-р кулацких групп в этом районе арестовали и завземотдела как руководителя к-р повстанческих групп. Следовательно, наше решение, вынесенное в свое время о снятии его (завземотдела) и предании суду около года оставалось не выполненным. В чем дело? Дело в том, что завсельхозотделом ЦК АКП(б) Сафаров, ныне разоблаченный и арестованный враг, сознательно спрятал наше решение. В результате заврайземотделом к-рев. Алиев держался до тех пор, пока органы НКВД его не изъяли вместе с документами, оружием, золотой валютой и рядом других вещественных доказательств. Конечно, никакого оправдания для себя я не нахожу, когда в аппарате ЦК АКП(б) долгое время сидел заклятый враг партии троцкист-фашист Сафаров.

Товарищи, обращает на себя внимание тот факт, что азербайджанские контрреволюционные националистические элементы в союзе с мусаватистами по указанию троцкистов установили тесную связь и контакт с к-революц. националистическими элементами наших национальных республик — Крым, Дагестан, Туркменистан и другие. Так что в этом отношении то, что делается в Азербайджане, в той или другой мере, в той или иной степени имеет место и в других наших национальных республиках. (Голоса с мест. Правильно.)

Благодаря притуплению партийной бдительности у нас буржуазно-националистическим элементам, наряду с диверсионной и шпионской деятельностью, удалось развернуть довольно значительную работу и на различных участках культурного фронта. Установлено, что с целью создания недовольства среди тюркской интеллигенции была создана путаница в области орфографии и терминологии тюркского языка. Под председательством одного из организаторов буржуазно-националистического центра Рухуллы Ахундова были проведены новые правила азербайджанской орфографии, противоречащие основам азербайджанского языка. В 1936 г. была выпущена брошюра «Новая тюркская орфография», которая создала путаницу и недовольство среди учащих и учащихся азербайджанских школ и вузов как в корне противоречащая всем ранее принятым правилам орфографии, утвержденным конференцией, на которой участвовали широкие слои учителей и интеллигенции.

Контрреволюционная националистическая работа шла также по линии противодействия национальной политике партии в области развития национальных культур, языка и хозяйственного роста национальных меньшинств Азербайджана (талыши, лезгины, аварцы, таты и др.). Национальная политика нашей партии, направленная на развитие роста этих народов, преподносилась интеллигенции и учащимся как великодержавная политика раздробления и распыления тюркского народа. Этой политике противопоставлялась пантюркистская линия на ассимиляцию всех национальных меньшинств магометанского вероисповедания.

Известно, что среди азербайджанской буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции в свое время были туркофильские, пантюркистские и панисламистские настроения. Вот что, например, писал в 1932 г. некий Габиб Джабиев ныне арестованному одному из руководителей националистического центра Рухулле Ахундову: «Прошу тебя не забыть о своем плане установления литературных связей с Константинополем. Постарайтесь получить оттуда как можно больше социалистических научных трудов и книг». Слово «социалистические» выглядит, по меньшей мере, смехотворно, ибо известно, что никакой социалистической научной литературы, тем более в Константинополе, не было. Речь уже тогда шла о пантюркистской контрреволюционной литературе.

Красной нитью в работе и контрреволюционной агитации буржуазно-националистических элементов проходят следующие положения: 1. Восточные, тюрко-татарские народы, проживающие в СССР, должны равняться на Турцию и последовать ее примеру. 2. Кемалистская Турция — единственно независимое свободное тюркское государство. Поэтому надо отделиться от СССР и образовать мощное тюрко-татарское государство под руководством Турции. По существу вся работа по созданию пантюркистских и панкемалистских настроений была подчинена задаче подготовки войны против СССР. Особое внимание обращает на себя попытка турецких эмиссаров координировать на базе пантюркизма и панисламизма контрреволюционную антисоветскую работу буржуазно-националистических элементов Азербайджана, Крыма, Татарии, Узбекистана, Дагестана и Туркменистана.

Когда сейчас присматриваешься к этим матерым к-р националистам, долгое время находившимся в рядах нашей партии, то видишь, что в большинстве своем это не новые люди, не молодежь, а люди, которые с 1920 г. находились на различных ответственных партийных и советских постах. Возьмите известного многим, ныне разоблаченного и арестованного, одного из главных руководителей к-рев. националистического центра — Рухуллу Ахундова. Он в течение 16–17 лет находился на ответственных постах (секретарь ЦК АКП(б), секретарь Заккрайкома ВКП(б)) вплоть до 1930 г., когда он как участник право-левацкого блока был снят вместе с врагом партии Ломинадзе. После двурушнического его раскаяния он за последнее время вновь был нами привлечен к ответственной работе в Азербайджане, больше того, был представлен нами к ордену и до дня ареста являлся членом Бюро ЦК АКП(б) и руководил делом искусства и филиалом Академии наук в Азербайджане.

Практика борьбы с буржуазными националистами говорит о том, что подавляющее большинство бывших мусаватистов и буржуазных националистов, в свое время принятых в партию без индивидуального отбора и тщательной проверки, без дальнейшего внимательного изучения их поведения, поступков и работы в рядах нашей партии, дали возможности этим людям, прикрываясь званием членов партии, в течение ряда лет проводить свою гнусную провокаторскую националистическую работу.

Одной из причин того, что в течение долгого времени эти враги партии и народа безнаказанно проводили свою подрывную контрреволюционную работу, явилась имевшая место в Азербайджане беспринципная групповщина, семейственность, круговая порука, строго осужденные ЦК нашей партии еще 31 октября 1931 года. Во имя атаманщины и групповщины происходило взаимное прощение как настоящих, так и прошлых грехов, в результате чего мусаватисты, меньшевики и всякого рода националисты и другие враги народа продолжали оставаться в рядах партии.

В связи с этим я хочу обратить внимание пленума ЦК на то, что и поныне некоторые товарищи несвободны от панибратского отношения к чуждым нам людям, от неделового подбора людей, от «земляческого» подхода к людям, от покровительства «обиженным» в Азербайджане. Вот пример: некий Пепинов — бывший мусаватистский министр, один из руководителей разгромленного в 1931 г. к-рев. Национального центра, вернувшись недавно из ссылки, вновь развернул в Азербайджане контрревработу. Когда мы нащупали его, он оказался уже на работе в Казахстане. (Голос с места. Верно!) Верно, он в Казахстане. Причем Пепинов не один. Вот вам другой пример. Известный мусаватистский лидер, быв. генерал-губернатор Мелик Яганов, не раз осуждавшийся за время советской власти, также нашел себе приют в Казахстане. Когда в процессе следствия в органах НКВД была установлена его руководящая роль в подпольной к-рев. мусаватистской организации, пришлось его затребовать из Казахстана этапным порядком; ныне он осужден и находится в ссылке. (Калыгина. Зачем вы оставляли их?) Сейчас они не оставлены, те из них, которые были в Азербайджане, сидят уже, т. Калыгина. Я думаю, товарищи, со всеми этими безобразиями надо покончить; пора нам, работникам на местах, сделать все необходимое для того, чтобы исключить всякую возможность подрывной работы врага.

Итак, товарищи, ослабление и запущенность партийно-политической работы сказались и на борьбе с уклонами от линии партии в национальном вопросе, сказались на нашей работе по интернациональному воспитанию масс. Указания т. Сталина на приеме колхозников Таджикистана, Узбекистана и Туркмении о том, что самое важное и ценное — укрепление дружбы народов, были как нельзя своевременны для усиления внимания партийных организаций интернациональному воспитанию масс. Однако особенно плохо, как это показали последние события в Азербайджане, обстоит дело с политическим и интернациональным воспитанием интеллигенции, и в особенности учащихся. Буржуазно-националистические элементы использовали эту нашу слабость для развертывания контрреволюционной работы среди известной части интеллигенции.

Уроки последних событий говорят о том, что люди, кадры, вопросы партийно-политической работы в культурно-просветительных организациях были преданы забвению. Этим, в первую голову, объясняется засоренность ряда участков культурного фронта буржуазно-националистическими элементами. Мы должны сделать выводы и уроки из последних событий и решительно усилить борьбу с буржуазно-националистическими элементами. Проекты резолюций пленума ЦК ВКП(б) совершенно правильно и своевременно заостряют внимание всех партийных организаций на том, что ключом к решению всех задач, стоящих перед нами, является решительная ликвидация всех грубых ошибок, допущенных нами, решительная ликвидация подмены хозяйственного и советского аппаратов и всемерное развертывание партийно-политической, пропагандистской и агитационной работы.

Андреев. Есть предложение завтра днем заседания не устраивать, а вечером заседание начать ровно в 6 часов вечера. (Заседание закрывается.) (17313).

За рубежом:

28 февраля 1937 состоялся первый полет - Mitsubishi Ki-30 (союзное название "Энн") (20798).

Авиапромышленность:

В конце февраля 1937 завод № 39 сдал первый самолет ДБ-3, предназначенный для войсковых испытаний и его благополучно перегнали в Монино. На войсковых испытаниях столкнулись с растрескиванием воздухозаборника карбюратора А вот вторая машина (третья серийная) до места назначения не добралась (10734,10).

В конце февраля 1937 начались войсковые испытания ДБ-3, которые проходили до сентября 1937. Общие выводы были исключительно благожелательны: «По своим летно-тактичес-ким данным самолет ДБЗ отвечает требованиям современного дальнего бомбардировщика... Скорость, скороподъемность, высотность и большой радиус действия самолета сочетаются с большой бомбовой нагрузкой различных вариантов, с достаточной обороноспособностью и маневренностью». Экипажи отмечали, что условия работы в новом самолете значительно лучше, чем на Р-6 и ТБ-3. Программа войсковых испытаний включала воздушную стрельбу (по конусам, причем мишени таскал один из ДБ-3, оборудованный самодельной конусной установкой), бомбометание практическими и боевыми бомбами, испытание химического вооружения, дальние маршрутные полеты (продолжительностью до 8-10 часов). Из числа выявленных в тот период недостатков, пожалуй, стоит выделить три: низкую надежность моторов, сильную тенденцию к развороту на взлете и слабость шасси. К октябрю 1937 г. зафиксировали пять случаев отказа двигателей в полете. Список менее важных недостатков оказался очень длинным. Разброс по расходу масла у моторов М-85 ранних серий был очень велик. Но даже при среднем расходе на расчетную продолжительность полета масла не хватало. Летом, когда температура в тени переваливала за 20 градусов, моторы перегревались. Из-за большого количества бензобаков, кранов в системе было много, и пилоты с ними постоянно путались. Диаметр соединительных магистралей оказался слишком мал, и при неравномерном расходе уровень в баках не успевал выравниваться — отсюда непроизвольный крен. Краны и баки текли. Бензиномеры постоянно отказывали. Лючки над горловинами бензобаков отрывались в полете (в отчете записано «массовое явление»). При попытках запускать моторы сжатым воздухом начинал вращаться не только тот двигатель, который запускали, но и второй — краны пневмосистемы «свистели». Амортизаторы основных стоек постоянно текли. Перед тем, как буксировать самолет из ангара, механики обязательно проверяли в них давление. А еще ло -палось от вибрации и напора воздуха остекление кабин. Пулемет мешал штурману работать с бомбовым прицелом. Астролюк при открытии перегораживал кабину и колотил по прицелу, находившемуся в походном положении. На высоте отказывали компасы АН-2. От вибрации отламывались трубки Вентури — в результате нельзя было определить скорость. Радиостанцию расположили неудобно. Радиус связи у станции 13СК-3 не превышал 300 км, причем с ростом скорости слышимость ухудшалась. Пневмопочта работала ненадежно, а на больших высотах «отказывала совершенно». В ходе испытаний механики эскадрильи извели три кило заклепок, залатали шесть бензобаков, поменяли три полных комплекта целлулоида остекления и дважды поставили новые костыльные колеса на всех бомбардировщиках. В ходе войсковых испытаний произошли две катастрофы и пять аварий (10734,11).

В конце февраля 1937 завод 39 сдал первый ДБ-3 и его благополучно перегнали в Монино на войсковые испытания. А вот вторая машина (третья серийная) до места назначения не добралась. Остальные четыре ДБ-3 начали осваиваться летчиками 45-й АЭ, прошедшими краткий курс переподготовки в НИИ ВВС. Но пробыли они там сравнительно недолго: 45-ю эскадрилью решили превратить в скоростную и начали поставлять туда СБ. Бомбардировщики Ильюшина передали в состав 90-й эскадрильи, стоявшей там же—в Монинском гарнизоне. Это была хорошо подготовленная часть с опытным летным составом. Эксплуатировали в ней ТБ-3 последней модификации с моторами АМ-34РН. Пилоты имели на них по 200 — 400 часов налета, в том числе ночью и по приборам. Для освоения ДБ-3 выделили лучших летчиков. Программа войсковых испытаний включала воздушную стрельбу, бомбометание практическими и боевыми бомбами, дальние маршрутные полеты. Из числа выявленных в тот период недостатков, пожалуй, стоит выделить три: низкую надежность моторов, сильную тенденцию к развороту на взлете и слабость шасси. К октябрю 1937 г. зафиксировали пять случаев отказа моторов в полете. Так, 23 июля лейтенант Баринов отправился на учебное бомбометание. Он должен был сбросить на полигон Селище под Рязанью десять ФАБ-100, набитых песком. Предполагалось проверить эффективность сброса бомб с высоты 8000 м — почти от самого потолка ДБ-3. До цели лейтенант не долетел. Под Коломной застучал правый мотор. Сбросив бомбы в поле, командир дотянул до Быково и сел там на гражданский аэродром. Вряд ли стоит объяснять, что когда “объединяются” сразу два, а то и три этих дефекта — жди беды. 21 июля командир отряда Кабук делал попытку взлететь с бомбой ФАБ-2000. Такие “фугаски” входили в арсенал четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-ЗРН. Кто дал ему такое задание, осталось неизвестным. Во всяком случае, взлетный вес намного превышал разрешенный строевым частям. На разбеге самолет развернуло, шасси сломалось и машина легла на подвешенную под ней бомбу, которая к счастью не взорвалась. Что могла сотворить с монинской взлетной полосой “двухтонка”, остается только гадать. Тем временем, 9 сентября старший лейтенант Ульянов заходя на посадку, дал “козла”, и после нескольких впечатляющих прыжков окончательно добил тот самый бомбардировщик, что садился в Быково. Машина ремонту уже не подлежала, что и было зафиксировано в официальных документах. Общий итог составил две катастрофы и пять аварий, а из всей пятерки к 1 октября остался всего один исправный ДБ-3. Эскадрилье добавили еще пять машин из 2-й серии. 3 октября первую из них расколотили при посадке в Монино. На этот раз летчик был не виноват. По словам очевидцев, “в течение всего пробега медленно сгибался подкос левой стойки шасси, пока она не сломалась”. Такой же случай произошел и с заводским испытателем примерно в это же время. 10 октября пришлось списать еще один ДБ-3 — летчик опять не справился с разворотом при взлете. Так что осваивались первые ДБ-3 “с большим скрипом” и “ломкой дров”. Оставшиеся три ДБ-3 разделили. Два остались в НИИ ВВС, а один отправили в Воронеж, на завод №18, которому также было поручено освоить производство новых самолетов (6474).

В конце февраля 1937 года первый из пяти выпущенных заводом № 39 бомбардировщиков ДБ-3 благополучно перегнали в Монино.

Буквально одновременно вместе с ним на Монинский военный аэродром для проведения зимних испытаний своим ходом прибыло «детище» конструкторского бюро Карачаровского механического завода – аэродромный роторный снегоочиститель. Он был изготовлен на базе всё того же трактора «Коминтерн» Харьковского паровозостроительного завода, проходившего проверку специалистов на этом лётном поле год назад. Инженерами Карачаровского механического завода к тягачу было добавлено механическое устройство, позволившее превратить обыкновенный гусеничный трактор в роторный снегоочиститель. Все этапы Государственных испытаний, включая в себя самостоятельный «переход» с территории Карачаровского механического завода в Монино, расчистку от снега дорог, аэродромных стоянок и всего лётного поля местного аэродрома снегоочиститель «Коминтерн» выдержал, и с небольшими замечаниями машина была передана в эксплуатацию (21535).

В конце февраля 1937 коллектив Ленинградского института ГВФ под руководством А.Г. Бедунковича построил для нужд сельского хозяйства самолет СХ-1 (ЛИГ-10) (11641)..

В конце февраля 1937 конструктор В.В.Никитин разработал самолет первоначального обучения летчиков - биплан по типу У-2 (По-2) с закрытой кабиной НВ-5(У-5), под мотор МГ-11 мощностью 180 л.с. (11641).

В конце февраля 1937 года начальник Штаба ВВС комкор Лавров писал письмо № 131/27 заместителю начальника Первого гл. управления НКОП Туполеву

Копия: СНК комкору Базилевичу

По рассмотрению материалов о строительстве геликоптеров во Франции и у нас и предложений Петренко, прихожу к выводам:

Геликоптеры 1-ЭА и 5-ЭА могут побить рекорды жироплана Брэге в части потолка. Опубликование работ по этим машинам возможно. Проведение рекордов связано с риском из-за изношенности моторов РОН.

Опубликование данных и работ по 11-ЭА преждевременно, так как этот тип аппарата предполагается использовать для военных целей. Данные 11-ЭА не могут сравниваться с жиропланом Брэге, так как первый является комбинацией автожира и геликоптера.

Рассмотрение дальнейших работ по геликоптерам считаю целесообразным отложить до результатов испытания 11-ЭА.

Приложение: материал на 21 листе (3849,13).

В конце февраля 1937 Шаханин (завод № 124) получает письмо из Москвы с новыми планами. «На 1 января 1938 г. заводом должна быть достигнута следующая мощность: по 4-моторному бомбардировщику (расчетный тип ДБ-А/ТБ-7) - 100 штук, по одномоторному разведчику-штурмовику с мотором М-34 (АНТ-51/будущий ББ-1/Су-2 - авт.) - 1500 штук, по мотору М-25 - 1000 штук. Полная проектная мощность, которая должна быть достигнута к 1 июля 1939 г.: по первой машине - 500 штук, второй - 4000 штук и моторам М-25 и М-25Д18 - 12000 штук к 1 января 1940 г.» (12049).

В конце февраля 1937 на заводе № 124 случился провал крыши в агрегатном цеху, когда несколько прогнивших деревянных ферм под тяжестью снега упали на комплекты лонжеронов самолета ДБА и привели в негодность некоторые из них. Те самые лонжероны, купленные за золото во Франции! Хорошо, что это произошло ночью, когда в цеху никого не было.

Сначала исчез главный инженер Дайбог С.Е., который был арестован после открытого обвинения во вредительстве со стороны комсорга завода Медведевой. На его место пришел совершенно новый человек Сиприков В.Г., работник туполевского ОКБ, командированный на завод для постройки второго экземпляра МГ. Директору Шаханину дали доработать до следующего года. А в далеком Иркутске был арестован и сгинул «отец» Казмашстроя, секретарь Татарского обкома ВКП(б) с 1928 по 1933 гг., Разумов Михаил Осипович. Направленный в Сибирь секретарем обкома, где строился, кстати, ровесник казанского завода, иркутский авиастроительный завод № 125, он смог запустить это предприятие в более трудных условиях, чем в Казани. Еще в 1932 г. отмечалось, что «125-й завод находится в наиболее худших условиях в части подготовки рабочих кадров по месту строительства завода: отсутствие заводов в крае, малая плотность населения, отсутствие оборудования и даже живых людей». Живых людей привезли в тюремных вагонах, и завод был построен, но вместо наград Разумову пришлось еще раз побывать в Казани, в 1937 г., на очной ставке с арестованным секретарем Татарского обкома Альфредом Лепой.

К этой горькой странице в истории завода можно еще добавить информацию из книг Литвина А.Л. «Запрет на жизнь» (Казань, Тат. кн. изд.,1993) и Степанова А.Ф. Расстрел по лимиту (Казань, Новое знание, 1999):

«В 1937 году на 124 заводе заведено уголовное дело на 13 человек, в т.ч. Маршева Николая Дмитриевича, 1901 г.р., начальника Госсоюзстройконторы до 1 июня 1937 г. (образование - начальная школа). Кроме него в преступной группе - инженер-строитель, главбух, главный механик завода, начальник водозабора, экономиста, начальника снабжения, инженеры и проч. Им всем инкриминировалось создание на заводе правотроцкистской организации, срыва плана строительства. Директор завода Шаханин 14 мая 1938 года на допросе признал, что его завербовал в антисоветскую организацию, существующую в авиапромышленности в июне 1937 года в своем рабочем кабинете А.Н. Туполев».

«На № 124 заводе вскрыта правотроцкистская антисоветская диверсионно-вредительская организация, возглавляемая Шаханиным Львом Николаевичем. Группа добивалась срыва сдачи завода в эксплуатацию и срыва выпуска военных самолетов и моторов. Частично эти задачи приведены в жизнь. Самолетный завод не окончен строительством, а моторный завод не построен совершенно. Не сдано на вооружение ни одного самолета. По делу проходит 30 человек, арестовано 20, осужден 1, направляются в техбюро при НКВД - 14.Участники группы поддерживали связи с Туполевым. (Шаханин Л.Н.,1898 г.р., арестован 25.4.1938, по приговору ВКВС расстрелян в Москве 20.9.1938. Реабилитирован). Кроме того, раскрыты антисоветские организации в КХТИ, КАИ, КГУ, на пороховом заводе № 40, фабрике Кинопленки № 8».

А вот воспоминания еще одного бывшего арестанта («Наука и жизнь» № 9/2006) - Павла Ивановича Жукова:

«На заводе 124/37 аресты начались с весны 1937 г. После каждого ареста в актовом зале заводоуправления собирали партхозактив и сообщали о разоблачении агентов иностранных разведок. 28.10 1937 взяли меня. Я работал начальником бюро оборудования в отделе главного механика завода. Значительная часть оборудования была получена от иностранных фирм, в основном германских. Его техническое совершенство и качество значительно превышало отечественное, и я говорил об этом открыто. То есть, было восхваление иностранной техники. В тюрьме я встретился с начальником орг. отдела Шестаковым. Осенью 1937 г. нас, более 30 человек, привезли в Тушино, на территорию завода № 82, в особое КБ по авиадвигателям, при 4 спец. отделе НКВД. Главным конструктором был Алексей Дмитриевич Чаромский, создатель первого авиационного дизеля, здесь же работал профессор Б.С. Стечкин».

А на заводе, несмотря ни на что, продолжалась установка нового оборудования. Сорок тысяч квадратных метров производственных площадей было введено дополнительно, из них половина на моторном заводе. В цехе № 5 смонтировали кран-балку и три пресса - «Лакири», «Цинцинатти» и «Зотмарк» - для штамповки деталей и обшивки изделия «42». Почему «42», а не АНТ-42, станет понятным, если вспомнить, что случилось с АНТом - Андреем Николаевичем Туполевым. Его, как врага народа, «обезвредили» и бросили за решетку вместе со многими другими, вероятно, с целью проверить, а что же будет дальше со страной и, в частности, с авиастроением (12049).

Жизнь и внутренняя политика:

В конце февраля - начале марта 1937 года состоялся Пленум, решивший судьбу Бухарина, Рыкова, Пятакова, Томского и других, имевших отношение к так называемому «право-троцкистскому блоку». На нем должен был выступить Орджоникидзе.

На этом Пленуме ЦК ВКП(б), вошедшем в историю как февральско-мартовский 1937 года, с докладом «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников» выступил сам Сталин. По его словам выходило, что «чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государству»... И дальше: «... Враги народа будут двурушничать и, двурушничая, будут маскироваться под большевика, под партийца, для того, чтобы втереться в доверие и открыть себе доступ в наши организации». В разделе доклада «Наши задачи» Сталин дал прямое указание проводить массовые репрессии. Ведь 1937-й только начинался! И все было еще впереди... Сталинско-ежовская машина уже была запущена и конвейер смерти работал. Кстати, некоторые участники того февральско-мартовского Пленума так и не вернулись с него домой. В их числе и Бухарин.

На этом Пленуме Сталин охарактеризовал «настоящих вредителей», его указание обсуждению не подлежало. «... Настоящий вредитель, — говорил он, — должен время от времени показывать успехи в своей работе, ибо это — единственное средство сохраниться ему, как вредителю, втереться в доверие и продолжать свою вредительскую работу. Я думаю, что вопрос этот ясен и не нуждается в дальнейших разъяснениях» (11504).

Внешняя политика:

В конце февраля в Испанию из СССР направлена партия самолетов Р-Z (31 шт.) .Попытки улучшить ЛТХ самолета Р-Z привели Д.П.Григоровича в 1936г к созданию ИП-1 (ДГ-52) (11641).

Авиапромышленность:

В феврале 1937 года утвердили ТТТ на отечественный самолёт штурмовик-разведчик, получивший шифр «Иванов». Для повышения боевой живучести в марте приняли решение мотор водяного охлаждения АМ-34ФРНТ, мощностью 1 200 л.е., заменить на мотор воздушного охлаждения М-25 или М-62, как на БШ-1 (15975).

В феврале 1937 г. утвердили уточненные требования на отечественный штурмовик-разведчик В процессе проектирования он получил шифр «Иванов» Для повышения его боевой живучести в марте того же года приняли решение заменить требующий длительной доводки V-образный мотор АМ-34ФРНТ (1200 л.с.) водяного охлаждения на звездообразный М-25 или М-62 (19102).

В феврале 1937 года было дано задание переоборудовать самолет Сталь-7 под специальный вариант, для получения скоростной дальности, что и было сделано конструкторским коллективом совместно с инженерами, техниками и рабочими на заводе ГВФ № 240 (3777, 52).

В феврале 1937 года завод № 240 получил задание «переоборудовать самолет в специальный вариант для получения скоростной дальности». В доводке самолета большую работу проделали В.Н.Ермолаев и ведущие инженеры НИИ ГВФ А.А.Радциг и З.Б.Ценципер (11160).

В феврале 1937-го завод № 240 получил задание "переоборудовать Сталь-7 в специальный вариант для получения скоростной дальности". В доводку машины большой вклад внесли В.Г. Ермолаев и ведущие инженеры НИИ ГВФ А.А. Радциг и З.Б. Ценципер (11994).

В феврале 1937 года завод № 240 получил задание «переоборудовать самолет Сталь 7 в специальный вариант для получения скоростной дальности». В доводке самолета большую работу проделали В. Н. Ермолаев и ведущие инженеры НИИ ГВФ А. А. Радциг и З. Б. Ценципер (19197).

В феврале 1937 г. Н.Н.Поликарпов отправил письмо директору завода № 84 Мурашеву, в котором отмечал: “...До настоящего времени мы не имеем прямого указания... по этому вопросу [военный вариант ПС-84 - тяжелый штурмовик], ввиду чего, а также имеющегося приказа зам. наркома НКОП М.М.Кагановича о передаче этой работы конструктору Мясищеву, вопрос о разработке нами военного варианта сам[олета] ДС-3 до получения прямого распоряжения зам. наркома НКОП М.М.Кагановича остается открытым”. В.М.Мясищев начал проектировать свой вариант вооруженного самолета ПС-84, но недолго, так как в том же 1937 г. его арестовали. Несмотря на то, что пушки К-37 еще не прошли полной отработки, Поликарпов решил установить их в центроплане крыла МПИ-1, по одной вблизи фюзеляжа вместо предполагаемых четырех 20-мм пушек ШВАК. Это усиливало огневую мощь самолета и расширяло сферу его применения. Носовая установка в кабине штурмана оснащалась подвижной пушкой ШВАК. Машина могла использоваться в качестве истребителя против бомбардировщиков и бронированных наземных и морских целей, в первую очередь танков. Опыт первого года войны в Испании выявил, что танки могут сыграть большую роль в грядущих войнах и Поликарпов был одним из первых, кто предложил использовать авиацию для борьбы с ними. Поэтому по его указанию МПИ-1 стали обозначать как ВИТ-1 - “воздушный истребитель танков”. Ведущим конструктором назначили З.И.Журбину (10667).

В феврале 1937 л А.Ф.Расстригиным проводились испытания на штопор на Р-Z. До этого характеристики штопора на Р-5 исследовали и опубликовали А.И.Филин и И.Ф.Петров (1204,159).

В феврале 1937 года в третий раз поступил на испытания в НИИ ВВС четырехпулеметный И-16 и испытан к 19 июня 1937 года. Ряд основных недостатков был не устранен (3959, 75).

В феврале 1937 года в НИИ ВВС третий раз поступил И-16 М-25 (четырехпулеметный) и был испытан к 19 июня 1937 года. Ряд основных недостатков был устранен (3538).

В феврале 1937 И-16 №521096 с неподвижным козырьком, автором которою стал директор завода Е.И. Мирошников в начале 1937, передали в НИИ ВВС. Летчики отметили приемлемое задувание потока воздуха в кабине и заметное улучшение обзора. В сентябре 1937 г. такие козырьки установили на двух десятках серийных машин, однако массово они пошли уже на И-16 тип 10 в 1938 г. (12015)

В феврале 1937 года зам. наркома обороны по авиации, начальник ВВС командарм 2 ранга Алкснис утвердил:

Отчет о повторных полигонных испытаниях самолета И-16 вооруженного двумя пушками "ШВАК" калибра 20 мм с отводом гильз вперед

Отв. исполнители:

Инженер в/к 1 отделения 4 отдела в/инженер 2 ранга Воротников

Цель испытаний

Испытания имели целью определить:

Безотказность стрельбы крыльевых пушек "ШВАК" калибра 20 мм, установленных на самолете И-16.

Устранение дефектов промышленностью по первым испытаниям, отмеченные актом начальника ВВС командармом 2 ранга Алкснисом от 20 ноября 1936 года и зам. наркома тяжелой промышленности начальника ГУАПа от 17 ноября 1936 года.

Заключение

На основании проведенных испытаний считать:

Крыльевая установка под пушку "ШВАК" на самолете И-16, предъявленная в доработанном виде, полигонные испытания выдержала (7773).

В феврале 1937 года Зам. наркома обороны по ВВС командарм 2 ранга Алкснис утвердил Отчет о повторных полигонных испытаниях самолета И-16 вооруженного двумя пушками ШВАК калибра 20 мм с отводом гильз вперед (6857).

Заключение

Крыльевая установка под пушку ШВАК на самолете И-16, предъявленная в доработанном виде, полигонные испытания выдержала (6857).

На февраль 1938 года, согласно докладов инженеров Алексеева и Лаврентьева, пришелся пик заклинивания моторов М-25 во время боевых действий в Испании, когда на десять сданных приходился один заклинивший мотор, а всего было известно о восьми случаях.

Весной произошло снижение относительных и абсолютных показателей брака, что, однако было достигнуто ценой снижения абсолютных объемов производства. Летом же рост абсолютных объемов производства привел к повышению относительных и абсолютных показателей брака. Лишь к осени ситуация стала несколько улучшаться. В сентябре на 383 сданных мотора было 9 случаев заклинивания (2,3%), а в следующем месяце на 440 сданных к 25 октября моторов уже не приходилось ни одного случая заклинивания. Кроме зафиксированных в докладной записке примеров случаев заклинивания в 1937 – 1938 годах на самом заводе № 19, также имело место не менее 100 случаев заклинивания на самолетостроительных заводах и в эксплуатации. Соответствующий план мероприятий предполагал ликвидацию заклинивания втулки главного шатуна и дымления моторов. Ответственными за его выполнение назначались технический директор завода Швецов и главный инженер завода Брискин.

Из моторов, отправленных на самолетостроительные заводы, для замены некондиционных пальцев обратно были возвращены 533, «причем ввиду того, что моторы находились в течение нескольких месяцев без надлежащего ухода, они подверглись коррозии, вследствие чего их приходится полностью перебирать, зачищать, частично менять детали, заменять на некоторых втулки главного шатуна и вновь предъявлять военному представителю на новые моторы». Кроме того, для замены пальцев пришлось перебирать дополнительно 345 моторов, еще не отправленных с завода № 19. Общая ситуация была малоутешительной. На 1 октября 1938 года на заводе на 632 новых несданных мотора приходилось 239 возвращенных для переборки по замене пальцев, коррозии (ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 22. Д. 270. Л. 20-21, 24-25, 28-31.).

В III-ем квартале 1938 года заводом № 19 был сдан 951 мотор, что составило 60% от первоначально намеченного квартального плана, а всего за 9 месяцев было выполнено лишь 54% от годового плана (Подсчитано по: ГАРФ. Ф. 8418. Оп. 22. Д. 270. Л.20, 24.). Всего на заводе № 19 в 1938 году удалось изготовить 3607 моторов М-25 (в том числе 879 М-25А и 2728 М-25В) (Подсчитано по: РГАЭ Ф. 8044. Оп.1. Д. 2808. Л. 34 об.). Согласно другим данным, это число составило 3625 М-25 всех типов (РГАЭ. Ф. 8044. Оп. 1. Д. 2750. Л. 105.). Таким образом, недопоставка составила около 1200 авиамоторов или около четверти предполагавшегося годового плана (11672).

С февраля 1937 г. завод №1 изготовлял детали для ремонта ранее выпущенных и эксплуатирующихся в войсках И-15. Был выполнен заказ ВВС на 150 комплектов усиленных крыльев, часть из которых отправили в Испанию. Затем начали переходить и на И-15бис. Для скорейшего внедрения машины в производство на заводе №1 организовали небольшое серийное КБ под руководством заместителя Поликарпова - М.Н.Тетивкина. Первые несколько "бисов", в число которых вошли и опытные экземпляры, строились весной 1937 года (12014).

С февраля 1937 г. завод № 1 выпускал детали для ремонта эксплуатирующихся в войсках И-15. Например, был выполнен заказ ВВС на 150 комплектов усиленных крыльев, часть которых отправили в Испанию.

Для производства ферменных фюзеляжей И-15бис наиболее подходящими считались тонкостенные трубы из хромомолибденовой стали. Их частично закупали за рубежом, частично производили сами, с использованием импортного молибдена. В связи с отказом в 1935 г. от производства И-15 трубы в достаточном количестве ни заготовлены, ни заказаны не были. Существовала надежда заменить их на трубы из новой стали 30ХГСА (хроман- силь). Однако ЗОХГСА в производстве оказалась капризна, после сварки фермы фюзеляжа требовалась дополнительная термообработка. На освоение этой технологии также нужно было время.Кроме того, завод N2 1 в течение ряда лет специализировался на изготовлении практически цельнодеревянных самолётов Р-5, ССС и Р-ЗЕТ. Теперь в связи с возобновлением производства И-15 заводу пришлось вновь вернуться к более сложной продукции.

Таким образом, внедрение И-15бис в серийное производство сопровождалось нешуточными проблемами.

Затем постепенно стали переходить на И-15бис. Для скорейшего внедрения машины в производство на заводе № 1 организовали небольшое серийное конструкторское бюро под руководством М.Н. Тетивкина - заместителя Поликарпова. Первые несколько «бисов» построили весной 1937 г. (12294).

В феврале 1937-го в Испанию послали рабочие чертежи и техническую документацию на И-15, так как его производство решили наладить и там. Решение появилось в связи с трудностями доставки любых военных грузов в воюющую страну. ВМС националистов, германские и итальянские корабли, установили блокаду испанских портов, отправляемые транспорты задерживались или уничтожались (6593).

В феврале 1937 из СССР в Испанию начали поступать техническая документация и чертежи И-15.

Первые пять И-15 завод 5АР-3 в Реусе произвёл в августе 1937 г. В сентябре было поставлено девять самолётов, в октябре - от семи до десяти, в ноябре - 10, в декабре -11. Всего до конца года предприятия в Реусе и Сабаделе выпустили более 40 новых машин.

Относительно комплектации И-15 испанской постройки существуют разные мнения. Многие авторы утверждают, что на них ставили как «Циклоны» американского производства (причём не только модификации РЗ, но и более позднего выпуска, с большей мощностью и лучшими высотными характеристиками), так и советские М-25 и М-25А. Приборы были разные - французские, английские, немецкие и советские. Истребители могли вооружаться и пулемётами «Виккерс» (калибра 7,69 мм), и советскими ПВ-1, которые зачастую брали с разбитых машин. В общем, что раздобыли, то и поставили.

Выпуск И-15 продолжили в 1938 г. Так, в январе сдали 16 истребителей. Всего на испанских авиазаводах до конца года построили 213 И-15, ещё 24 - в январе 1939 г. Общее количество изготовленных (правильнее сказать, планёров, а не полноценных самолётов) - 237 экземпляров. Из этого числа 96 машин с ноября 1938 г. по январь 1939 г. не были стопроцентно обеспечены двигателями и оборудованием.

Недостроенные и недоукомплектованные И-15 после капитуляции республики достались франкистам вместе с выпускавшими их предприятиями. В течение пары лет весь имевшийся задел был использован, бипланы пополнили ВВС новой Испании (12261).

В феврале 1937 самолёт И-17бис, ЦКБ-19, третий опытный экземпляр, оснащённый двигателем М-100А №601 отправили для ремонта на авиазавод № 84, где он находился до лета 1938 г. (9630).

В феврале 1937 закончились госиспытания Г-23 В.К.Грибовского в НИИ ВВС, которые проходили с декабря 1936. Машину облетали В.А.Степанченок, М.А.Нюхтиков, П.М.Стефановский и некоторые другие. Сделали вывод, что из-за малой скороподъемности на взлете рекомендован быть не может в качестве УТ (9080).

В феврале 1937 появились первые серийные Ме-109 и сразу же были направлены в Испанию. Один захватили и испытали у нас в мае-июне 1938 (80,164).

В феврале 1937 в составе группы специалистов во главе с А.К.Беленковым, отправившейся в США, были и работники завода 31 и ЦКБ МС, которым поручили освоение модели Консолидейтед 28-2 (3457,46).

В феврале 1937-го года был подписан договор на А-7бис, который выглядел весьма абсурдно. Буквально через месяц, не позднее 1 апреля, «головной автожир А-7 под мотор М-22» следовало предъявить на совместные испытания. Общая сумма контракта составляла 1 300 000 рублей. Проблема была не только в нехватке денег. Работы шли в обстановке серьезного конфликта Изаксона с Туполевым (19896).

В феврале 1937 группа сотрудников завода 31 была направлена в годичную поездку в Сан Диего в США на завод фирмы Консолидейтед (2555,145).

В феврале 1937 г У “Глен Мартин” и ряда других фирм закупили заготовки наиболее сложных деталей, комплектующие” специальный инструмент, приспособления и оборудование на 800 тысяч долларов. Все это начало прибывать в Савелово. Постройка опытного образца п Америке задерживалась (8943).

В феврале 1937-го закупили один из двух самолетов Мэджистер (заводской №480) закупили через фирму "Аркос", выполнявшую функции советского торгпредства в Англии. В советских документах она именуется "Хок", но по всем признакам соответствует серийному М.14 (5997).

В феврале 1937 был подготовлен проект постановления

В целях создания наиболее благоприятных условий для дальнейшего развертывания в Союзе дела геликоптеро- и автожиростроения:

Обязать НКОП построить в районе Ухтомского аэродрома (поселок им. Михельсона Ухтомского района Московской области) специализированный завод по винтовым аппаратам, сосредоточив там все экспериментальные и опытные работы по этим машинам, а также выпуск небольших серий этих машин для нужд ВВС и ГВФ.

Ассигновать для этой цели 8000000 рублей (на 1937 год – 4 млн. рублей и на 1938 год – 4 млн. рублей).

НКОП немедленно приступить к постройке завода с тем, чтобы пустить его в ход в начале 1938 года.

Мособлисполкому по согласованию с НКОП отвести и закрепить в месячный срок необходимую площадь для строительства завода, примыкающую к Ухтомскому аэродрому.

Мособлисполкому закрепить за заводом № 156 в постоянное пользование площадь, занимаемую Ухтомским аэродромом.

[НКОП в течении 1937 года произвести дооборудование Ухтомского аэродрома и его техническое оснащение (снабдить легковым и грузовым транспортом, произвести ограждение аэродрома, выравнивание аэродромной площадки и постройку необходимых служебных помещений. ВВС передать заводу № 156 1-2 летчиков для проведения летных испытаний винтовых аппаратов.

Обязать НКОП совместно с ВВС и ГВФ в двухмесячный срок разработать план экспериментального, опытного и серийного строительства по геликоптерам и автожирам на ближайшие 3-4 года.

Разработанный план доложить Правительству с перечнем необходимых мероприятий для обеспечения осуществления этого плана.

Произвести частичное рассекречивание наших старых работ по геликоптерам и полученных результатов, придав этому рассекречиванию характер большой технической победы советской авиации.]

Примечание: пометки красным карандашом делались при проработке этого проекта Изаксоном совместно с Чернышевым до того как весь проект был положен под сукно. 10 марта 1937 года. Петренко (3849,18)

С февраля 1937 г., завод №1 изготавливал ремонтные комплекты для ранее выпущенных и эксплуатирующихся в войсках И—15. Был выполнен заказ ВВС на 150 комплектов усиленных крыльев, часть из которых отправили в Испанию. Затем начали переходить на И—15бис. Для скорейшего внедрения машины в производство на заводе №1 организовали небольшое серийное КБ под руководством заместителя Поликарпова — М.Н.Тетивкина. Первые несколько “бисов”, в число которых входили и опытные, строились весной 1937 года (10547).

В феврале 1937 г. проходил госиспытания вариант М-34ФРНБ (РФНБ) с карбюратором К-85, усиленным картером и облегченным редуктором, мощностью 1000/1050 л.с. М-34ФРНБ, массовая серия на базе типа ФРН с шестью карбюраторами. Малой серией также был выпущен вариант, рассчитанный на применение агрегата центрального наддува АЦН-2, созданного в ЦИАМ под руководством К.В. Минкнера. АЦН-2 приводился в действие дополнительным мотором М-100 и обеспечивал наддув одновременно четырех М-34ФРНБ; мотоустановка из четырех М-34ФРНБ и АЦН-2 испытывалась на опытном образце бомбардировщика ТБ-7 зимой и весной 1938 г. М-34ФРН с испарительным охлаждением; разрабатывался с начала 1935 г. в ЦИАМ Р.И. Бартошем, в 1936 г. изготовлена небольшая серия для опытного истребителя И-21. Двигатель имел повышающий редуктор и нестандартный нижний картер с герметическим сквозным каналом для прохода трубы лонжерона центроплана. В начале 1937 г. совершено несколько полетов на опытном образце И-21. М-34ФРНВ, дальнейшее развитие М-34ФРНБ, 1050/1200 л.с. Спроектирован с тремя вариантами редуктора и двумя типами ПЦН. Впервые выставлен на госиспытания в декабре 1937 г. (с весом 749 кг), но на испытаниях разрушился. По сравнению с М-34ФРНБ имел измененный картер, бронзовые (с покрытием свинцовистой бронзой, а не баббитом) вкладыши коренных опор с гиперболической расточкой, кожуха над клапанным механизмом из магниевого сплава, иной комплект агрегатов, удлиненный носок редуктора, усиленный коленвал с измененной схемой смазки и четыре карбюратора К-4. В апреле 1938 г. был выставлен повторно с усилением ряда деталей (вес поднялся до 763,5 кг при 740 кг по заданию) и удовлетворительно отработал 100 ч. После этого заказали опытную серию из 50 двигателей. Серийное производство М-34ФРНВ велось в 1939-1940 гг. В мае — июне 1938 г. испытывался вариант М-34ФРНВ с непосредственным впрыском топлива (1050/1200 л.с., вес 810 кг). Последняя крупносерийная модификация М-34 (11852).

В феврале 1937 был подготовлен проект постановления СТО СССР:

"В развитие постановления СТО от 26 июня 1936 N ОК-156сс установить в качестве:

1.

а) химического самолета - самолет ТБ-3РН с установкой 5 ВАП по 1000 кг каждый в снаряженном положении (5хВАП-1000 общим весом 5 т).

б) химического штурмовика - самолет СБ с установкой под крыльями двух ВАП по 500 кг каждый в снаряженном положении (2хВАП-500) и одного УХАП весом 500 кг в бомбоотсеке. всего 3 прибора общим весом 175 т.

в) химического штурмовика - самолет ДБ-3 с установкой под фюзеляжем трех ВАП по 500 кг (3хВАП-500) общим весом 1.5 т.

2.

Опытный самолет ТБ-3РН оборудовать химприборами в полевых условиях силами завода 156.

Для этих работ обязать Я.И.Алксниса передать заводу 156 самолет ТБ-3 из войсковой части 26 февраля 1936 (к ангару 8 отдела ЦАГИ).

3.

Обязать НКОП М.М.К. закончить работы по переоборудованию опытного самолета ТБ-3РН в хим. самолет через 20 дней после получения его от ВВС РККА и передать его на совместные с ВВС испытания.

4.

переоборудование в химические самолеты выделенных НКО самолетов ТБ-3, находящихся в строю, производить средствами ВВС. НКОП для этой цели поставлять: приборы ВАП и механизмы управления ими с инструкцией по монтажу.

5.

Обязать НКОП М.М.К. представить на совместные с ВВС испытания самолеты, снабженные установками химвооружения:

а) СБ - к 10 марта 1937

б) ДБ-3 - к 25 марта 1937.

6. Обязать НКО т. Халепского к указанным срокам обеспечить работы:

а) соответствующими химикатами

б) полигонной установкой для проведения совместных испытаний..." (2169,24).

В феврале 1937 была подготовлена Объяснительная записка к плану НИР по самолетостроению на 1937 год

План научно-исследовательских тем на 1937 год преследует цель проведения теоретических и экспериментальных работ, являющихся важнейшим двигателем технического прогресса авиации и связанных в первую очередь с конструкторской деятельностью опытного самолетостроения на заводах авиапромышленности.

На основе этого планом ставятся следующие задачи:

По аэродинамике:

Изучение аэродинамики американских и французских лицензионных самолетов.

Разработка аэродинамических требований, как к схеме самолета, так и к мотору с точки зрения решения задач скорости, высотности, дальности и безопасности.

Исследование новых скоростных профилей крыльев и новых ……. летательных аппаратов.

Исследования по вибрациям самолетов с целью создания безопасного крыла, упрощения методов расчета крыла и создания методов расчета оперения.

Исследования по механизации крыла с целью цвеличения диапазона скоростей при посадочной не выше 100 км/час.

Изучение штопора с разработкой методов расчета и мероприятий, обеспечивающих безопасность штопора.

II. По гидродинамике.

Изучение гидродинамики лицензионных самолетов.

Анализ конструктивных схем гидросамолетов, с целью разработки схем скоростного и дальнего гидросамолета.

Разработка морских посадочных приспособлений для сухопутных самолетов.

Разработка серий корпусов и профилей лодок и глиссеров.

По прочности.

Изучение толстостенных профилей и работающих обшивок по типу американских конструкций и создание материалов для конструкций по проектированию конструкций кессонного типа.

Разработка практических методов расчета крыла американского типа лодок и фюзеляжей.

Работы по нормам прочности и обоснование их теоретическими и экспериментальными результатами в полете.

Изучение прочности деревянных конструкций.

По оборудованию самолетов.

Освоение оборудования американских самолетов.

Разработка стандартных капотов и стандартных типов оборудования.

Исследования оборудования высотных и скоростных машин.

Создание методов расчета и новых схем посадочных приспособлений.

Электрификация управления самолета и винта переменного шага.

Создание образца противообледенителя типа Гудрич и др. приборов по борьбе с обледенением (3830,48-49).

В феврале 1937 был подготовлен:

План НИР на 1937 год

| Наименование проблемы | Наименование тем | Ожидаемый результат | Где будет использована | Институт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка норм прочности установок вооружения самолетов и создание типовых методов расчета. | Будут составлены нормы прочности для основных установок вооружения. | Конструкторскими бюро, авиазаводами и для экспериментально-теоретич. работ. | ЦАГИ |
|  | Создание справочников по стрелковому бомбардировочному и химическому вооружению самолетов. | Будет составлен справочник для конструкторов вооруженцев по артиллерийско-стрелковому, бомбардировочному и химическому вооружению авиации. | Конструкторскими бюро. | ЦАГИ |
|  | Изучение стрелково-артиллерийского, бомбардировочного и химического вооружения иностранных самолетов имеющихся и закупаемых в СССР. | Будут составлены альбомы, сводки и рекомендации. | Конструкторскими бюро. | ЦАГИ |
|  | Характеристика авиационного оружия. | Будут составлены характеристики авиационного оружия, напечатанные в виде отдельной статьи. | Конструкторскими бюро и авиазаводами. | ЦАГИ |
|  | Связь с серийными заводами. | Будет оказана помощь серийным авиазаводам. | - | ЦАГИ |
|  | Оборудование и обслуживание лабораторий отдела вооружения. | Будут обеспечены экспериментальными опытами все работы отдела, связанные с заданиями авиапромышленности. | - | ЦАГИ |
| VIII. По исследованию и испытанию в натуру. |  |  |  |  |
|  | Исследование взлета и посадки на самолетах Нортроп, И-16, АНТ-40 | Изложение практических методов расчета характеристик взлета и посадки. В целях улучшения свойств самолета. | Для конструкторских бюро. | ЦАГИ |
|  | Анализ сходимости аэродинамического расчета и полетные испытания. | Освещение темных мест аэродинамического расчета. | Статья. | ЦАГИ |
|  | Изучение точности полетных испытаний на самолетах Р-3 и Нортроп. | Пуск в эксплуатацию самописца углов траектории и аэролага, окончательная разработка методики стандартных испытаний. | Для конструкторских бюро. | ЦАГИ |
|  | Испытание и доводка ВТ-1 на стенде. | Увеличение тактических качеств самолета. | Для промышленности. | ЦАГИ |
|  | Испытание и доводка динамометрической втулки: ДВ1, ДВ2, ДВ3 на самолетах Р-3, Р-5 и ДБ3. | Окончание испытаний и сдача в эксплуатацию. | Для промышленности. | ЦАГИ |
|  | Исследование продольной динамической устойчивости для выработки норм расчета устойчивости на самолете И-16. | Улучшение свойств самолетов с точки зрения динамической устойчивости. | Для конструкторских бюро. | ЦАГИ |
|  | Балансировка на вираже для получения метода расчета установившегося виража и неустановившегося на самолетах 40РЦ и И-16. | Монография по методу расчета. | Для конструкторских бюро. | ЦАГИ |
|  | Исследование боковой устойчивости на И-15 до переделки и после переделки самолета. | Исправление самолета на основе полученного материала по испытаниям. | Для конструкторских бюро. | ЦАГИ |
|  | Поперечная управляемость на больших углах атаки, на самолетах АИР-6 и И-16. | Компелятивная работа по заграничной литературе. | Для теоретико-экспериментальных работ. | ЦАГИ |
|  | Изучение влияния герметических факторов на шум винта. | Установить по возможности лучшую с точки зрения шума форму винта. | Для теоретико-экспериментальных работ. | ЦАГИ |
|  | Изучение звуковой интерференции винтов. | Получить опытные данные на моделях винта для дальнейшей разработки и перенесения с моделей на натуру. | Для теоретико-экспериментальных работ. | ЦАГИ |
|  | Исследование шума винта кабин и выхлопа. | Получить материалы анализирующих звук самолета и попытаться приложить результаты анализа к конкретному самолету. Дать соображения об уменьшении шума в самолете АНТ-35. | Для конструкторских бюро. | ЦАГИ |
|  | Усовершенствование испытаний с помощью ….. | Отчет о работе. | Для теоретико-экспериментальных работ. | ЦАГИ |
|  | Накопление материалов для норм прочности самолетов. | Будут получены конкретные данные по учету данных непредусмотрен. норм. и даны отчеты по проведенным работам. | Для теоретико-экспериментальных работ. | ЦАГИ |
|  | Действительное напряжение в элементах самолетах в полете, с подробным изучением одного из самолетов. | Получение конкретных цифр, характеризующих напряжен. конструкций в полете. | Для конструкторских бюро. | ЦАГИ |
|  | Экспериментальное исследование влияния упругости крыла на распределении перегрузок по размаху его в полете. | Получение материалов, возможность снизить расчетную перегрузку по размаху крыла, в виде написания работы. | Для промышленности. | ЦАГИ |
|  | Исследование влияния вибронагрузок на основные элементы самолета. |  |  |  |
|  | Определение перегрузок и напряжений в конструкциях гидросамолетов при их посадке на воду. |  |  |  |
|  | Исследование по уменьшению посадочной скорости и испытания шасси с большим ходом амортизации на самолетах: ХАИ-5, СТАЛЬ-11 и И-16. |  |  |  |
|  | Снятие характеристик с точки управляемости, устойчивости и маневренности на самолетах: Нортроп, Глен-Мартин, ДБ3. |  |  |  |
|  | Продольная устойчивость при старте. |  |  |  |
|  | Исследования по качке гидросамолетов. |  |  |  |
|  | Посадка сухопутных машин на воду. |  |  |  |
|  | Старт гидросамолета на подводных крыльях. |  |  |  |
|  | Изучение аэродинамики гидросамолетов. |  |  |  |
|  | Изучение взлетов гидросамолетов. |  |  |  |
|  | Участие в испытаниях опытных машин. |  |  |  |
|  | Тормозной винт. |  |  |  |
|  | Лот-высотомер. |  |  |  |
|  | Нормирование ударных нагрузок на глиссер при ходе на волне. |  |  |  |
|  | Испытание динамометричской втулки. |  |  |  |
|  | Определение волновой характеристики моря. |  |  | ЦАГИ |
|  | Работы по коррозии кольчугалюминия. |  |  | ЦАГИ |
|  | Установление сходимости расчетных лабораторных и летных испытаний Нортроп, АНТ-40, ДС-3. |  |  | ЦАГИ |
|  | Буксировка планера ДК-3 на Р-5. |  |  | ЦАГИ |
|  | Исследование новых посадочных приспособлений на Р-6. |  |  | ЦАГИ |
|  | Исследование специального щитка закрылка совместно с концевыми элеронами на И-16. |  |  | ЦАГИ |
|  | Исследование на штопор И-14. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание с парашютами И-14. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание на штопор на Р3. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание на штопор на новом истребителе. |  |  | ЦАГИ |
|  | Исследование интерцепторного управления на АИР-6. |  |  | ЦАГИ |
|  | Дальнейшее развитие этих работ на АИР-6. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание при несимметричности работы мотора на АНТ-40. |  |  |  |
|  | Испытание в связи с исследованием скоростного наддува и охлаждение для самолетов наибольшей высоты. |  |  |  |
|  | Изучение аварий самолетов. |  |  |  |
|  | Работы метеогруппы. |  |  |  |
|  | Испытание воздушных радиаторов для охлаждения воздуха наддува на ТБ-3, СБ. |  |  |  |
|  | Капоты с регулирующей щелью для М-25. |  |  |  |
|  | Схема отопления кабины на СБ, АНТ-35, СБР-Ц |  |  |  |
|  | Выхлопа и подогревы для М-85, М-100, АМ-34, СБ-3, АНТ-40, 46, 42 |  |  |  |
|  | Схема охлаждения М100 на СБ-3 |  |  |  |
|  | Моторные установки на СБ-127, 42 |  |  |  |
|  | Исследование моторов с точки зрения их экономичности на СБ-27, 37, 35, 42, ДБ-3 |  |  |  |
|  | Нахождение коэффициента перехода от лабораторных испытаний радиатора к натуре. |  |  |  |
|  | Испытание систем принудительного охлаждения на АНТ-46. |  |  |  |
|  | Испытание лобовых приемников И-16 и И-15. |  |  |  |
|  | Испытание стандартного капота И-16. |  |  |  |
|  | Испытание винта 3СМВ-1 на 4… |  |  |  |
|  | Испытание винта 3СМВ-2 на 4… РЦ. |  |  |  |
|  | Испытание различных винтов на ТБ-3, Р-6, Р-5, И-14, АНТ-40. |  |  |  |
|  | Разгруженный винт на ТБ-3. |  |  |  |
|  | Электронный винт И-14, ТБ-3. |  |  |  |
|  | Испытание ВИШ с отеплением на 46, 40, И-14 |  |  |  |
|  | Скоростной винт на 40 РЦ. |  |  |  |
|  | Испытание 2-х металлических винтов СБ-3, И-16. |  |  |  |
|  | Убирающаяся лыжа на СБ-3 40РЦ. |  |  |  |
|  | Убирающиеся шасси на СБ-127, 40РЦ, 42. |  |  |  |
|  | Убирающийся костыль на АНТ-40. |  |  |  |
|  | Испытание амортизаторов на АНТ-40, 42. |  |  |  |
|  | Испытание колебания винтов на Р-3 и Нортроп. |  |  |  |
|  | Испытание в связи с исследованием скоростного наддува и охлаждения для самолетов на большой высоте. |  |  |  |
|  | Испытание электроуправления винта регулируемого шага. |  |  |  |
|  | Испытание агрегата электроуправления высотным газом. |  |  |  |
|  | Испытание агрегата управления пожарными кранами и пожарной сигнализацией. |  |  |  |
|  | Испытание осветительных средств фар 3 шт. |  |  |  |
|  | Испытание парашютных ракет. |  |  |  |
|  | Испытание освещения приборной доски. |  |  |  |
|  | Испытание новых типов замкнутых, полузамкнутых и открытых антенн. |  |  |  |
|  | Испытание радиокомпасного устройства и приборов слепой посадки. |  |  |  |
|  | Испытание дистанционных аэронавигационных приборов. |  |  |  |
|  | Испытание 3-х кислородных приборов. |  |  |  |
|  | Испытание центрального радиоузла купленного в США. |  |  |  |
|  | Испытание высотной вакуумпомпы. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание противообледенения “Гудрич”. |  |  | ЦАГИ |
|  | Полеты для установления ошибок стрелка при прицеливании установления курса и дистанции. |  |  | ЦАГИ |
|  | Влияние размещения оружия на стрельбу. |  |  | ЦАГИ |
|  | Артстрелковое вооружение скоростной авиации. |  |  | ЦАГИ |
|  | Вопросы экранирования и компенсации. |  |  | ЦАГИ |
|  | Многопушечная батарея. Баллистическая работа. Бомбардирование на пикирование. |  |  | ЦАГИ |
|  | Выливание на больших скоростях. |  |  | ЦАГИ |
|  | Телемеханизация авиационного вооружения. |  |  | ЦАГИ |
|  | Влияние вооружения на аэродинамическую скорость самолета. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание новых моторов на 40 РЦ. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание подогревов на И-14, И-16, ИП. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание гликолевого охлаждения. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание крыльевых пулеметов ШВАК-20 на И-14. |  |  | ЦАГИ |
|  | Оказание техпомощи разным заводам. |  |  | ЦАГИ |
|  | Обучение и тренировка отд. №№ 8 и 8-а. |  |  | ЦАГИ |
|  | Работы по опытным образцам самолетов и их агрегатов. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание опытных самолетов: АНТ-42 АНТ-42 вторая АНТ-42 пассажирская АНТ-37 АНТ-37 АНТ-37 АНТ-35 пассажирская |  |  |  |
|  | Испытание агрегатов автожиров. Испытание Г-6 и Г-8 Испытание АНТ-44 Испытание Р-6 на низкое торпедометание. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание опытных агрегатов химвооружения. Приборы ВАП-50 испытан. на Р3 Приборы УХАП-250 испыт. на АНТ37 Приборы УХАП-100 испыт. на Р-5 Приборы УХАП-50 испыт. на Р-5 Приборы ЗАП испыт. на АНТ37 А К-3 испытание на АНТ-42 Приборы ХАРП на АНТ37 |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание опытных агрегатов стрелкового вооружения. Установка для высотных самолетов. Стандартная нормальная турель. Перезар. автом. и эл. спуска Швак и Шкас на И-17. Выдвижная башня Швак с непрерывным питанием на ТБ-3. Стандартная люковая установка на СБ. Выдвижная башня Шкас на ТБ-3. Носовая башня для 42 машины. Кормовая башня для 42 машины. Носовая башня для 2-х пулеметов Шкас на 37. ТУР-10 бис на Р3. ТЭТ эталон на ТБ-3. Тур – сварка на СБ. Модификация пулемета Швак под магазин. питание ТБ3. |  |  | ЦАГИ |
|  | Испытание опытных агрегатов бомбового вооружения. Модернизированные замки свободной подвески на ТБ-3. Бомбодержатель для 8-100 кг бомб с ухватом и пироприводом на Р3. Бомбодержатель для 250-500 кг бомб с ухватом и пироприводом на ТБ-3. Бомбодержатель для 1000 кг бомб с ухватом и пироприводом на ТБ-3. Кассетодержатель для бомб 8-100 кг бомб с пироприводом. Кассетодержатель для бомб 250-500 кг бомб с пироприводом. Кассетодержатель для бомб 8-100 кг бомб с пироприводом на Р-6. |  |  |  |
|  | Работа отдела № 8-а для 3-х лиц. Г-6 (незавершенное производство) АНТ-44 (сборка, доводка и доделка, летные испытания). Г-8 (сборка, доводка, доделка и ходовые испытания). Низкое торпедометание на Р-6. |  |  |  |
|  | Работа для отделов ЦАГИ. Внутриотдельские работы отдела № 8. Внутриотдельские работы отдела № 8-а. Работы для капстроительства отд. № 8. Работы для капстроительства отд. № 8а. Содержание подсобного хозяйства по отделу № 8а. |  |  |  |

(3830,76-84)

В феврале 1937 проходил гос. испытания М-103 960 нр (4412,22).

В феврале 1937 г. двигатель М-103, обладающий мощностью 960 л.с. на высоте 4000 м прошел государственные испытания В течение нескольких последующих месяцев такие двигатели установили на 3-х опытных модернизированных С Б, ПОЛУЧИВШИХ рабочее обозначение СБ-бис. СБ-бис-2. СБ-бис-3 (6413).

В феврале 1937 г. закончились государственные испытания нового двигателя М-103, развивающего мощность 960 л.с. на высоте 4000 м. В течение года двигатели М-103 установили на 3-х опытных модернизированных СБ. получивших обозначение СБ-бис, СБ-бис-2, СБ-бис-3.

СБ-бис, построенный на опытном заводе № 156 и доведенный на заводе №22, испытывался в период 15-21 сентября 1937 г. Машина имела второе управление в кабине штурмана, увеличенное костыльное колесо размером 400x150 мм, измененную систему управления уборкой шасси, створками капотов двигателей и закрылками, усовершенствованное электрооборудование. Двигатели М-ЮЗ были оборудованы воздушными винтами изменяемого шага ВИШ-2. В результате переделок полетный вес СБ-бис возрос по сравнению с опытной машиной на 958 кг и составил 6426 кг. Соответственно увеличился разбег на взлете, и упала скороподъемность. Признавалось, что, не смотря на увеличение мощности двигателей, летные характеристики СБ-бис не возросли, поэтому доработки следует продолжать.

СБ-бис-2 имел взлетный вес 5905 кг. отличался полированной поверхностью крыла, испытывался вплоть до марта 1938 г. Как и первый "бис" особого интереса не вызвал (12027).

В феврале 1937 г. проходил госиспытания вариант М-34ФРНБ (РФНБ) с карбюратором К-85, усиленным картером и облегченным редуктором, мощностью 1000/1050 л.с. На 73-м часу у него сломался коленчатый вал. Малой серией также был изготовлен вариант, рассчитанный на применение агрегата центрального наддува АЦН-2, созданного в ЦИАМ под руководством К.В. Минкнера. АЦН-2 приводился в действие дополнительным мотором М-100 и обеспечивал наддув одновременно четырех М-34ФРНБ. Мотоустановка из четырех М-34ФРНБ и АЦН-2 испытывалась на опытном образце бомбардировщика ТБ-7 зимой и весной 1938 г. В план на 1938 г. был включен АМ-34 с двухскоростным нагнетателем, турбонаддувом и охлаждением чистым этиленгликолем. Последний рассматривался не как антифриз, это было вторично, а как средство уменьшить вес системы охлаждения: этиленгликоль имеет большую теплоемкость, чем вода, и не кипит при 100 градусах. Максимальная мощность должна была равняться 1450 л.с.! Микулин добился этого уровня, но гораздо позже и уже не на М-34 (11848) (11848).

В феврале 1937 была подготовлена Объяснительная записка к плану опытного моторостроения на 1937-1938 гг.

В основу плана опытного моторостроения на 1937-1938 гг. положены главнейшие требования современной авиации в отношении дальности, скорости и высотности полета.

В соответствии с этими требованиями план опытного моторостроения, базируясь на серийные типы моторов, предусматривает резкий рост взлетных и высотных мощностей, повышение высотности двигателей и уменьшение расходов горючего.

План 1937 года впервые предусматривает требования в отношении расходов на крейсерских мощностях, что обеспечивает увеличение дальности полета машин.

Модификация серийных моторов.

Таблица № 1.

|  | АМ-34 1936 г. | АМ-34 1937 г. | М-100 1936 г. | М-100 1937 г. | М-100 1937 г. | М-85 1936 г. | М-85 1937 г. | М-85 1937 г. | М-25 1936 г. | М-25 1937 г. | М-25 1937 г. | М-11 1936 г. | М-11 1937 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлетн. мощность | 820 | 1200 | 780 | 900 | 1100 | 765 | 940 | 950-1000 | 715 | 1000 | 1000 | 110 | 18,0 |
| Номинальная высотн. мощность | 750 | 1050 | 860 | 950 | 1050 | 800 | 950 | 1100 | 750 | 820 | 900 | 100 | 150 |
| Высотность в м | 3500 | 3500 | 3300 | 4000 | 4500 | 3850 | 4250 | 4250 | 2500 | 3650 | 3650 | 0 | 2000 |
| Расход топлива гр./ л.с. час | 265 | 215-220 | 275 | 230-240 | 280 | 295 | 240-250 | 280 | 290 | 210-220 | 210-220 | 250 | 215-225 |
| Высотн. мощность на Н-4000 м | 14,2 | 20,5 | 20,5 | 25,0 | 29,2 | 18,6 | 23,6 | 28,0 | 19,0 | 24,5 | 27,0 | 7,75 | 11,0 |
| Октановое число | 85 | 92-98 | 87 | 94 | 94-95 | 85 | 89 | 92 | 87 | 89-90 | 92-93 | 65 | 80 |

Осуществление плана опытного моторостроения позволяет обеспечить значительный прирост скоростей самолетов, находящихся на вооружении ВВС РККА, а именно:

Сравнительная таблица № 2 роста скоростей самолетов в 1937-1938 гг.

| Иванов АМ-34 1936 год | Иванов АМ-34 1937-1938 гг. | ДБ3-2М85 1936 год | ДБ3-2М85 1937-1938 гг. | И16-М25 1936 год | И-16 М25 1937-1938 гг. | И21-М34 1936 год | И21-М34 1937-1938 гг. | ТБ7 1936 год | ТБ7 1937-1938 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | 520 | 415 | 475 | 487 | 560 | 600 | 650 | 400 | 475 |

В целях увеличения скорости за счет уменьшения габаритов винтомоторной группы, в план включены работы по переводу двигателей М-100 и АМ-34 на гликолевое охлаждение с температурами кипения 180 градусов С и на смешанное охлаждение. Этот тип охлаждения является предметом изысканий заграничной авиатехники, который, однако, не нашел еще удовлетворительного разрешения.

Не ограничиваясь опытными работами по совершенствованию и модернизации серийных моторов, план 1937-38 гг. предусматривает дальнейший рост мощностей, определяющий перспективу 1938-39 гг. для серийного производства.

Эта группа работ отнесена к экспериментальным, для которых сроки госиспытаний на 1937 год не установлены и в таблицу № 1 эта группа моторов не внесена.

Проведенные опытные и экспериментальные работы с серийными моторами, а также общий рост авиационной технической культуры в Союзе обеспечивают выполнение плана по всем показателям.

Лимитирующим фактором для форсирования моторов плана 1937 года является топливо. Если моторы в 1936 году работали на топливе с октановым числом 85-87, то форсаж моторов до мощностей, намеченных планом 1937 года возможен только на топливе с октановым числом 92-95, а дальнейший форсаж – на топливе с октаном не ниже 100.

Для обеспечения эксплуатации военно-воздушного флота на форсированных мощностях и режимах – совершенно необходимо промышленное получение топлива с октановым числом 95-100 с IV квартала 1937 года, что должно явиться основной задачей нефтяной промышленности.

Для получения высокооктановых топлив возможны следующие пути:

а) срочное приобретение в Америке оборудования и пуск установки для промышленного получения изооктана;

б) организация выработки бензина “Экстра” в потребных для ВВС и авиапромышленности количествах (для октановых чисел 95).

Надежность форсированных моторов находится в зависимости от качества масла. Качество масел, поставляемых в настоящее время нефтяной промышленностью не соответствует предъявленным требованиям.

В настоящее время имеются образцы масел значительно лучшего качества, но в полной мере не испытанные, ввиду выработки их в крайне ограниченных количествах.

К этим маслам относятся масла селективной очистки (АэроЦИАМ) и масло стабилизированное (ЦИАМ).

Серьезнейшим препятствием к нормальному развитию авиамоторов являются свечи, требования к которым резко повышаются по мере форсажа моторов. Существующие свечи 3 МГ и 4МГ не удовлетворяют предъявленным требованиям.

Таким образом выполнение намеченного плана опытного строительства по форсажу серийных моторов и внедрение их в производство и в эксплуатацию в 1937-38 гг. настоятельно требует разрешения вопроса получения высокооктанового топлива, масел и свечей.

Авиационные дизели.

План по дизелестроению предусматривает работы по дальнейшему форсированию дизеля Н1А, увеличению мощности до 1000 л.с. на высоте 5000-5500 метров путем применения турбокомпрессора и разработки варианта глиссерного дизеля.

Кроме того, план предусматривает два звездообразных авиадизеля воздушного охлаждения мощности 750 л.с. на высоте 3000 м и бесклапанного двухтактного дизеля мощностью 120 л.с. Последнее явится первым опытом создания дизелей с воздушным охлаждением.

Экспериментальные моторы.

Стремление получить возможно большую мощность в ограниченном габарите, приводит к требованию повышения литровых мощностей. Применение 2-х тактного цикла и непосредственного впрыска в работах ЦИАМа, дало возможность получить 75 л.с. с литра на номинальной мощности и 90 л.с. с литра на взлетной мощности, против 30-35 л.с. с литра для лучших современных моторов.

Мотор М-200 сконструирован на базе этих данных и имея при весе 350 кг мощность 700 л.с. на высоте 4000 м обладает значительно меньшим лбом, чем все существующие моторы подобной мощности.

Отсутствие в серийном производстве малогабаритного двигателя воздушного охлаждения, мощностью 700-800 л.с. на высоте 3500 м заставляет включать в план подобный двигатель. Подобные типы двигателей в настоящий момент имеют уже достаточно широкое распространение (Райт, Испано Сюиза, Гном Рон).

Двигатель МТС представляет собой экспериментальный генератор рабочего газа для авиатурбин, обеспечивающий высокую экономичность при работе на низких температурах рабочего газа в турбине (расход 160-170 гр. л.с. час при температуре рабочего газа не выше 500 градусов С).

Двигатель АН-16 представляет из себя быстроходный экспериментальный дизель V образный перевернутый, в габаритах мотора Рено, мощностью 500 л.с. на высоте 2000 м и весе 450 кг.

IV. Работы по агрегатам.

Опытные работы по агрегатам в основном предназначены для снабжения серийных моторов агрегатами наддува, обеспечивающими запроектированные в плане взлетные мощности и высотности и дающие дальнейшее усовершенствование двигателей в этом направлении.

Кроме того, планом работ предусмотрено совершенствование и модернизация агрегатов обслуживания, управления и контроля работы мотора (карбюраторы, помпы, самопуски, магнето, свечи и пр.) для обеспечения дальнейшего роста мощностей и надежности двигателей.

V. Работы по винтам изменяемого шага.

План опытных работ по винтам изменяемого в полете шага предусматривает обеспечение серийных моторов современными типами винтов.

Ориентируясь в основном на гидравлический винт типа Гамильтон, план предусматривает модернизацию серийных винтов, в первую очередь за счет установки автоматов и отеплителей с таким расчетом, чтобы ввести эти изменения в серийное производство с начала 1938 года.

Кроме того, план предусматривает работы по винтам изменяемого шага с электрическим и механическим приводами (3830,30-33).

В феврале 1937 была подготовлена Объяснительная записка к плану опытных работ по авиационным парогазотурбосиловым установкам и парогазотурбокомпрессорам

Парогазотурбины.

Вопрос создания надежных парогазотурбинных силовых установок в авиации занимает солидное место за рубежом.

Этим вопросом усиленно занимаются ряд заграничных фирм (АЕГ, Вагнер, Хютнер, Форлауф, Бесслер, Добель, Дженераль-Электрик и Грэт-Лэк, Эркрефт и др.), имея в этой области ряд достижений.

В настоящее время в Союзе как в системе Первого гл. управления НКОП, так и вне ее, вопросами проектирования и создания авиационных паровых и газовых турбинных силовых установок занимаются пять организаций: ХАИ (Харьков), ЦКТИ и СКБ 1-го гл. управления (Ленинград), ВТИ и МАИ (Москва). Четыре завода: ХТГЗ, ЛМЗ им. Сталина, Кировский завод и Коломенский завод.

Работы по созданию авиационных парогазосиловых установок начались с 1931/32 гг. в разное время и до настоящего времени, в силу трудностей при разрешении ряда специфических технических вопросов, еще не вышли из стадии экспериментальных работ.

В план опытных работ на 1937 год нами включается продолжение работ по турбинам, работающим на разных принципах по следующему направлению:

Доведение паровой турбины ПТ-1 Аксютина СКБ 1-го управления – постройки Кировского завода до летных испытаний и модификация этой турбины на основе полученного опыта, с доведением ее до мощности 2500 л.с.

Постройка на ХТГЗ паровой турбины ПТ-6 Цветкова (ХАИ) применительно к самолету ТБ-3 с доведением до госиспытаний во II квартале 1938 года.

Проектирование в МАИ и изготовление на ЛМЗ им. Сталина паровой турбины Пржевславского работающей на высококипящих жидкостях (бинарный цикл).

Проектирование в ЦКТИ и изготовление паровой турбины с вращающимся перегревателем по заграничному опыту (Форлауф, Хютнер).

Изготовление на Коломенском заводе и доведение в ВТИ газовой турбины проф. Уварова до летных испытаний.

Парогазотурбокомпрессоры

(использование тепла выхлопа и охлаждения мотора Ам-34)

В план опытных работ на 1937 год включены экспериментальные работы по предложениям трех организаций, по разному решающих задачу использования тепла выхлопа и охлаждения авиационного мотора АМ-34. Путем применения паровой турбинки (работающей от паров охлаждающей воды) и газовой турбинки (работающей на выхлопных газах), используется тепло уходящее на охлаждение мотора и тепло уносимое выхлопными газами, что должно дать некоторую добавочную мощность мотору сверх теряемой в обычном моторе на привод нагнетателя (3830,34-35).

В феврале 1937 был подготовлен:

План опытных работ по моторным агрегатам на 1937 год

| Наименование объекта и содержание работы | Кол-во экземпляров | Начало работы | Предъявление на заводские испытания | Предъявление на госиспытания | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карбюраторы и насосы впрыска |  |  |  |  |  |
| Автоматический высотный корректор АК-1 к мотору К-25А, М-100 и М-34 | 5 | 1 января 1937 года | 1 мая 1937 года | 1 июля 1937 года | Завод № 33 |
| Карбюратор К-25Д | 5 | 1936 год | 1 мая 1937 года | 1 июля 1937 года | Завод № 33 |
| Карбюратор К-5А, доводка его, испытания | 5 | 1 января 1937 года | 1 сентября 1937 года | 1 декабря 1937 года | Завод № 33 и ЦИАМ |
| Карбюратор двойного топлива | 1 | 1936 год | 1 мая 1937 года | 1 сентября 1937 года | Завод № 33 и ЦИАМ |
| Карбюратор для перевернутого полета (экспериментальные работы) | 1 | 1 марта 1937 года | - | 1 января 1938 года | Завод № 33 |
| Карбюратор К-85А | 1 | 1936 год | 1 августа 1936 года | 1 марта 1937 года | Завод № 33 |
| Карбюратор К-11А | 1 | 1936 год | 1 октября 1936 года | 1 февраля 1937 года | Завод № 33 |
| Насос ВН-1 для непосредственного впрыска | 3 | 1936 год | 1 марта 1937 года | 1 мая 1937 года | Завод № 33 |
| Самопуски |  |  |  |  |  |
| Мотоинерционный самопуск | 4 | 1936 год |  | 1 сентября 1937 года | Завод № 132 |
| Пиротехнический самопуск | 2 | 1 января 1937 года |  | 1 августа 1936 года | Завод № 132 |
| Бортовой агрегат подогрева и запуска моторов воздушного охлаждения | 3 | 1 января 1937 года |  | 1 января 1938 года | Завод № 132 |
| Бортовой подогреватель д/мотора водяного охлаждения | 2 | 1 января 1937 года |  | 1 октября 1937 года | Завод № 132 |
| Бортовой подогреватель д/мотора воздушного охлаждения | 2 | 1 января 1937 года |  | 1 октября 1937 года | Завод № 132 |
| Мотокомпрессор повышенного давления и мощности (75 атм. – 6 л.с.) | 2 | 1 января 1937 года |  | 1 января 1938 года | Завод № 132 |
| Приводной компрессор АК-50 | 2 | 1936 год |  | 1 июля 1937 года | Завод № 132 |
| Бортовой агрегат для подогрева и запуска моторов водяного охлаждения (самопуск Оглоблина) | 2 | 1 января 1937 года |  | 1 февраля 1937 года | ЦИАМ |
| Бензиновые и масляные насосы |  |  |  |  |  |
| Высотный насос для мощностей 100-500 л.с. | 10 | 1 января 1937 года | 1 июля 1937 года |  | Завод № 20 |
| Редукционный клапан к вакуумпомпе в трех вариантах | 10 | 1 января 1937 года | 1 июля 1937 года |  | Завод № 20 |
| Опытные работы по деталям из пластмасс |  |  |  |  | Завод № 20 |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |
| Магнето |  |  |  |  |  |
| Изготовление магнето для М-25, М-100, М-56, испытания на моторах и передача в серийное производство | 6 | 1 января 1937 года | 31 июля 1937 года | 1 октября 1937 года | ЦИАМ |
| Изготовление магнето для М-200 | 4 | 1 января 1937 года | 1 ноября 1937 года | 1938 год | ЦИАМ |
| Изготовление высотных (до 20 ….) магнето М100 и М34, их испытания | 10 | 1 января 1937 года | 1 июля 1937 года | 31 декабря 1937 года | ЦИАМ |
| Свечи |  |  |  |  |  |
| Изготовление и испытание свечей для моторов с …… наддувом |  | 1 января 1937 года | 1 августа 1937 года |  | ЦИАМ |
| Изготовление и испытание свечей для мотора М-200 |  | 1 января 1937 года | 1 декабря 1937 года |  | ЦИАМ |

(3830,42-46).

В феврале 1937 года был подготовлен:

План опытных работ на 1937 год по винтам изменяемого в полете шага

| Наименование объекта | Особенности конструкции | Число лопастей | Вес в кг | Диапазон изменения шага | Кол-во | Исполнители | Сроки предъявлен. на испытания заводские | Сроки предъявлен. на испытания государств. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Винты гидравлические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИШ-3 М-85 | С отеплителем | 3 | 130-135 | 10 градусов | 2 | Завод № 28 | 1 июня 1937 г. | Октябрь 1937 г. |  |
| ВИШ-13 М-85 | Автоматическ. с отеплителем | 3 | 135-140 | 20 градусов | 2 | Завод № 28 | Май 1937 г. | Сентябрь 1937 г. |  |
| ВИШ-6 М25 | С отеплителем | 2 | 95-100 | 10 градусов | 4 | Завод № 28 | Июль 1937 г. | Ноябрь 1937 г. |  |
| ВИШ-26 М25 | Автоматическ. с отеплителем | 2 | 95-100 | 20 градусов | 2 | Завод № 28 | Апрель 1937 г. | Август 1937 г. |  |
| ВИШ-16 М25 | Автоматическ. с отеплителем | 3 | 100-110 | 20 градусов | 2 | Завод № 28 | Апрель 1937 г. | Июль 1937 г. |  |
| ВИШ-2 М100 | С отеплителем | 3 | 130-135 | 10 градусов | 2 | Завод № 28 | Февраль 1937 г. | Май 1937 г. |  |
| ВИШ-12 М100 | Автоматическ. с отеплителем | 3 | 135-140 | 20 градусов | 2 | Завод № 28 | Апрель 1937 г. | Июнь 1937 г. |  |
| ВИШ-4 АМ34 ФРН | С отеплителем | 3 | 185 | 10 градусов | 4 | Завод № 28 | Май 1937 г. | Декабрь 1937 г. |  |
| ВИШ-14 АМ34 ФРН | Автоматическ. с отеплителем | 3 | 185 | 20 градусов | 4 | Завод № 28 | Июль 1937 г. | Октябрь 1937 г. |  |
| ВИШ-17 Рено 6 цил. | Автоматическ. с отеплителем | 2 | - | 20 градусов | 2 | Завод № 28 | Июль 1937 г. | Октябрь 1937 г. |  |
| ВИШ-18 Рено 12 цил. | Автоматическ. с отеплителем | 2 | - | 20 градусов | 2 | Завод № 28 | Июль 1937 г. | Октябрь 1937 г. |  |
| Эксперимнентал. работы по ВИШ и лопастям |  |  |  |  |  |  | 1 января 1937 г. | 1 января 1938 г. |  |
| ВИШ-5 с электрическим управлением для М34ФРН |  | 3 | 160-170 | 20 градусов | 4 | ЦИАМ | 1 октября 1937 г. | 1 января 1938 г. | Под шлицевое соединение |
| Винты изменяемого шага с механическим приводом |  |  |  |  |  | Завод № 28 и “Кр. пролетарий” |  | 1 января 1938 г. |  |

(3830,40)

В феврале 1937 был подготовлен:

Тематический план опытного строительства по бомбардировочному и торпедному вооружению на 1937 год по заводу № 32

| Название работы | Срок исполнения (квартал) |
| --- | --- |
| Новые разработки |  |
| Замок с пароприводом для бомбодержателей (свободный подвес. кассет. и балочн.) для 1000 кг грузов | III |
| Замок с пироприводом для бомбодержателей (свободный подвес. кассет. и балочн.) для 500 кг грузов | III |
| Замок с пироприводом (балочн.) для грузов от 100 кг до 8 кг | II |
| Балочный держатель для 1000-250 кг грузов с упр. хим. приборами | III |
| Балочный держатель для 100 кг грузов с упр. хим. приборами | III |
| Кассетный держатель для 250-500 кг бомб | IV |
| Кассетный держатель для неподвижной и подвесной установки д/100 кг бомб | III |
| Кассетный держатель КД-1 д/8-17 кг бомб (для самолетов “Иванов” и СБ) | II |
| Механическая лебедка грузоподъемностью до 250 кг (с возможным использованием для 500 кг грузов) | III |
| Торпедодержатель для 21” тор. (с подвеской 18” тор. и бомб) для высокого и низкого торпедометания | IV |

(3830,116)

В феврале 1937 была подготовлена:

Справка по уточненному плану опытного строительства авиации на 1936-1937 гг.

1. План утвержден постановлением СТО № ОК-4сс от 8 января 1936 года.

2. Решением КО от 17 мая 1936 года (протокол № 10) при рассмотрении вопроса “об ускорении, постройке и испытании новых образцов самолетов” – поручено Кагановичу М., Алкснису, Туполеву, Бажанову и Громову рассмотреть и уточнить очередность работ по действующему плану опытного строительства и внести свои предложения на рассмотрение СТО.

3. 14 июля 1936 года при № 3/003847сс Орджоникидзе представил на утверждение несогласованный с НКО уточненный план опытного строительства и очередности работ.

4. 16 июля 1936 года представленный Орджоникидзе уточненный план был доложен Молотову В.М., последний предложил запросить заключение НКО.

5. 17 июля 1936 года при № 1685/ко по указанию Молотова В.М. запрошено заключение НКО (в адрес Гамарника).

6. 11 августа 1936 года лично было доложено Ворошилову о не представлении заключения по плану опытного строительства. Ворошиловым дано задание Алкснису доложить ему.

7. 16 сентября 1936 года при № 2071/ко по указанию Межлаука В.И. НКО было предложено в 10-ти дневный срок представить заключение по плану опытного строительства.

8. 5 октября 1936 года при № 416814 (спустя 3 месяца) Алксинис без доклада наркому представил заключение (3830,130).

В феврале 1937 г. пушка прошла заводские испытания, но на полигонные испытания не передавалась.

В 1936 г. группой конструкторов ЦКБ СВ (до апреля 1935 г. Проектно-конструкторское бюро, а с декабря 1936 г. — ЦКБ-14) была сделана попытка на основе конструктивных решений и с сохранением механизма подачи пушки ШВАК создать мощный автомат калибра 20 мм под полноценный патрон весом 128 г от немецкой пушки обр. 1930 г.

Дальнейшего развития пушка не получила. К достоинствам ЦКБСВ-75 можно отнести потенциально «легкое» внедрение в серию и в армию, так как она была конструктивно тождественна пушке ШВАК. Однако пушка была такой же сложной в производстве и эксплуатации, как и серийная пушка ШВАК. Значительный вес пушки серьезно ограничивал возможности по ее установке на боевые самолеты и сокращал размер боекомплекта. Но главное, принятое в ЦКБСВ-75 схемное решение автоматики, заимствованное от пушки ШВАК, при увеличенной мощности патрона не обеспечивало требуемой надежности в работе. Стало очевидным, что техническая концепция пушки ШВАК не имеет перспектив дальнейшего развития.

Следует сказать, что НИП АВ ВВС категорически возражал против выдачи ЦКБ СВ задания на разработку пушки под 20-мм патрон от пушки Рейн- металл, который имел излишне габаритную гильзу. Более целесообразным считалось создание новой мощной пушки калибра 20 мм под хорошо изученный на полигоне боеприпас от пушки Эрликон.

Известно, что в это же время Б. Г. Шпитальный также пытался создать новую пушку калибра 20 мм высокой баллистики под патрон от пушки Рейнметалл. Эта затея ничем не закончилась. Автомат был построен, но показал совершенно неудовлетворительную работу и на официальные заводские испытания не предъявлялся.

Между тем повышение боевой эффективности серийной пушки ШВАК за счет увеличения темпа стрельбы и разработки новых осколочных и бронебойных боеприпасов повышенного могущества имело свои ограничения. Темп стрельбы лимитировался живучестью стволов по износу металла, а осколочно-фугасные и бронебойные качества снарядов — существующей геометрией автоматики пушки. Имевшаяся возможность некоторого снижения веса пушки ШВАК за счет снятия «лишнего» металла на малоответственных деталях автомата кардинально ситуацию все же не решало.

В этой связи Шпитальному было отказано в финансировании работ по отработке крупнокалиберного пулемета Ультра-ШВАК-12,7 и пушки Ультра- ШВАК-20 с повышенным почти вдвое темпом стрельбы (17500).

С февраля 1937 по декабрь 1938 г. завод № 124/27» (Завод № 124/27 НКТП, НКОП, Завод № 124 НКАП им. С. Орджоникидзе, «Казмашстрой», п/я 22 / г. Казань/) - в ведении 1ГУ НКОП. Для завода в США было закуплено более тысячи самых современных станков. Вначале на заводе планировалось производство ТБ-4, ТБ-5, «Вулти», моторов М-25. Производственная программа завода на 1937 г.: 25 ДБ-А, 2 ПС-124 «Максим Горький».

Приказом № 0032 от 8.02.1937 г. заводу предписано к 1.04.1937 г. сдать в эксплуатацию главный корпус самолетного завода, кроме одного 100-метрового пролета, ТЭЦ; приступить к строительству моторного завода и организации производства мотора М-25. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № 10с провести обследование строительства завода. В этом же году для форсирования строительства на территории завода был организован трудовой лагерь в 1000-1500 чел.

По пр. № ЗЗсс от 1/3.02.1938 г. Строительство № 27 передано в ведение созданного ГУ авиационного моторостроения. По приказу № 166с от 7.07.1939 г. производство было разделено: завод № 124 при 7ГУ специализировался по самолетам, а завод № 27 при ЗГУ- по моторам. По приказу № 262сс от 22.03.1941 г. завод передан в ЮГУ НКАП. Имел наименование «п/я 22».

Вероятно, в 1937 г. на завод переведен коллектив КБ-22 гл. конструктора В.Ф. Болховитинова для внедрения в производство ДБ-А.

В 1938 г. выпуск ДБ-А и ПС-124 был отменен. По пр. № 172с от 21.05.1938 г. на заводе под руководством И.Ф. Незваля начата организация серийного производства бомбардировщика ТБ-7 («42»), Для этого с завода № 156 были переданы чертежи и спецификации по самолету; на заводе организован единый КО в составе серийного КБ завода и конструкторской группы завода № 156; на завод направлено 150 молодых специалистов. По пр. № 180с от 26/27.05.1938 г. на территории завода № 156 организовано КБ по приспособлениям в составе 100 чел. сроком на 2 месяца в подчинении гл. инженера завода № 124; на заводе № 124 организован отдел кооперирования для руководства по размещению заказов на других заводах 1ГУ.

В 1939 г. проектная мощность завода составляла 600 ТБ-7 и 1000 СБ в год. В 12.1939 г. производство ТБ-7 прекращено, заводу выдано задание на выпук ПС-84 (Ли-2). В 05.1940 г. производство ТБ-7 возобновлено параллельно с освоением Ли-2. В 09.1940 г. выпуск Ли-2 прекращен. С 02.1941 г. начато освоение производства Пе-2. План производства на 1941 г.: 40 ТБ-7 и 240 Пе-2.

По приказу № 1050сс от 8.10.1941 г. на площадку завода эвакуирована часть завода № 240 НКАП. В 04.1942 г. все оборудование возвращено обратно.

По приказу № 1057сс от 10.10.1941 г. на площадку завода и в КАИ эвакуирована часть подазделений ЦАГИ. Затем они преобразованы в Казанский филиал ЦАГИ. По приказу № 640с от 26.10.1943 г. Казанский филиал ЦАГИ был ликвидирован, а корпуса переданы КАИ.

В 11.1941 г. на территорию завода эвакуировались из Москвы завод № 22 им. С.П. Горбунова и завод № 294 НКАП (7ГУ). 19.11.1941 г. вышло постановление ГКО № 917 об организации на площадке завода № 124 двух самолетостроительных заводов. Пост. ГКО № 1048сс от 23.12.1941 г. заводы объединены под названием завод № 22 НКАП им. Горбунова.

Количество оборудования: (11.1940 г.)- 1151 станок (725 металлорежущих).

Численность персонала (05.1940 г.)- около 6000 рабочих.

Директор (-06.1937-21.И.1938 г.)- Л.Н. Шахнин (снят); и.о. (22.05-06.1938 г.)- С.С. Баринов; (15.06.1938г)- С.С. Баринов, (1938-39 г.)- И.И. Штейнберг, (05.1940-05.1941 г.-)- М.М. Каганович, Окулов.

Начальник строительства (1938 г.)- И.С. Овэс. Зам. директора (22.02.1937 г.-)- В.Д. Россман, (06.1937 г.)- С.Е. Дайбог, (22.05.1938 г.-)- А.Д. Шиц. Помощник директора (06.1937 г.)- Поляков.

Технический директор (05.1937 г.)- С.Е. Дайбо г.

Гл. инженер (06.1937 г.)- С.Е. Дайбог, (22.05.1938 г.-)- А.Д. Шиц.

Гл. конструктор (1937 г.)- В.Ф. Болховитинов, (21.05.1938 г.-)- И.Ф. Незваль.

Зам. гл. конструктора по КО (21.05.1938 г.-)- Забродченко.

Гл. механик (06.1937 г.)- Махно.

Начальники: УКС (22.02.1937 г.-)- В.Д. Россман; снабжения (06.1937 г.)- Фомин; хозяйственно-транспортного управления (06.1937 г.)- Пантюхов; договорной группы (06.1937 г.)- Сердобольский.

Гл. инженер УКС (22.02.1937 г.-)- В.Д. Россман.

Начальники отделов: кооперирования (27.05.1938 г.-)- А.А. Слуцкий; ППО (06.1937 г.)- Фастовец; кадров (09.1938 г.)- Никулин.

Начальники бюро: КБ по приспособлениям (27.05.1938 г.-)- А.И. Антонов.139

Производство: самолеты: КАИ-1, ДБ-А (1937-39)- 12 (по другим данным - 5144), ТБ-7 (1938-41)- 23, ПС-124 (1939)- 1, Ли-2 (1940-41-)-10, Пе-2 (1941)- 104.

КБ гл. конструктора И.Ф. Незваля при заводе № 124 НКАП

Образовано по приказу № 143с от 21/25.03.1940 г. Гл. конструктор- И.Ф. Незваль, переведенный на завод ранее с завода № 156 с группой конструкторов для внедрения в серию АНТ-42. Проводилась доводка и модернизация самолета с различными двигателями, установка дополнительного вооружения (11982).

В феврале 1937 года было решено выполнить на С-7 кругосветный перелет, для чего запас топлива довели до 7400 л. Но в декабре 1937 года полеты доработанной машины задержала непогода, а в начале следующего года Бартини был арестован. Некоторые его бывшие коллеги предлагали пустить С-7 на слом, и все-таки в феврале 1938 испытания продолжились под руководством нового главного конструктора З.Б. Ценципера (22833).

В феврале 1937 года всем военным представительствам на авиазаводах был разослан циркуляр УМТС ВВС 133580с по покраске самолетов. Верхние поверхности крыльев и оперения окрашивались в защитный цвет, а их нижние поверхности и «фюзеляжи типа монокок» серебристо-алюминиевой краской (19899).

Другие оборонные отрасли:

В феврале 1937 г. к главе НКОП М.М.Кагановичу обратились начальник АУ РККА командарм 2-го ранга Г.И.Кулик и военный комиссар АУ РККА полковник Савченко с предложением о проведения совместных совещаний для урегулирования всех спорных вопросов и выработки общих установок работы на будущее, когда были вынуждены признать, «что на заводах между военпредами АУ и директорами заводов существует недопонимание друг друга, что назрела необходимость дать точные установки по изготовлению и приему продукции». Заместитель наркома НКОП в то время, Б.Л.Ванников, наложил резолюцию: «Нужно это организовать» (18627).

В феврале 1937 года РУ РККА передало в Техническое управление (ТУ) РККА информационные материалы по артиллерийскому снаряду с фотоэлементом, сконструированному швейцарским инженером Фоссом. В сопроводительной записке начальника РУ РККА отмечалось, что снаряд с фотоэлементом «имеет большую ценность, так как увеличивает число попаданий при стрельбе по воздушным целям». Положительной была оценка и ТУ РККА: «Идея изобретения интересна. В нашем НИИ ведётся проверка возможности реализации этой идеи» (19055).

В феврале 1937 года на НИАП произошло третье испытание 76-мм батальонной гаубицы 35-К завода N 8. Кто-то не залил жидкость в цилиндр компрессора. В результате при стрельбе из-за сильного удара ствола была деформирована лобовая часть станка. Гаубица 35-К испытывалась на НИАПе 5 раз (3861).

В феврале 1937 г. прошло третье испытание 76-мм батальонной гаубицы 35-К, проектировавшейся с 1935 г. на заводе № 8 под руководством В.Н.Сидоренко. Теперь не была залита жидкость в цилиндр компрессора. В результате при стрельбе из-за сильного удара ствола деформировалась лобовая часть станка (7629, 42).

В феврале 1937 г. прошло второе испытание гаубицы 35К. Опять кто-то не залил жидкость в цилиндр компрессора. В результате при стрельбе из-за сильного удара ствола была деформирована лобовая часть станка.

Четвертое испытание — при стрельбе из новой опытной гаубицы 23 мая 1937 г. поломка пружины накатника. Причина — грубая ошибка инженера в чертеже веретена компрессора.

Пятое испытание — декабрь 1937 г. — испытывались сразу 9 систем 35К. Из-за недокатов и набросов при стрельбе под углом 0° комиссия решила, что система испытаний не выдержала. Тут налицо явная придирка, так как подобные явления были у всех горных орудий, например, 7—2 и 7—6.

Всего к началу 1937 г. на заводе № 8 было изготовлено 12 — 76-мм гаубиц 35К. Однако к этому времени, имея множество более выгодных заказов, завод потерял всякий интерес к этой гаубице.

Гаубица 35К испытывалась на НИАПе 5 раз.

В начале 1937 г. все работы по гаубице 35К были перенесены с завода № 8 на завод № 7, которому был дан заказ на изготовление 100 гаубиц 35К в 1937 г. Но и завод № 7 ничего не хотел делась с «чужой» системой.

Возмущенный Сидоренко 7 апреля 1938 г. написал письмо в Артиллерийское управление: «Завод № 7 не заинтересован в доделке 35К — это грозит ему валовым произволом… У Вас [в Артуправлении] 35К ведает отдел, который является убежденным сторонником минометов и, следовательно, противником мортир». Далее Сидоренко прямо писал, что на испытаниях 35К на НИАПе было элементарное вредительство (15117).

В феврале 1937 года были закончены заводские испытания трех опытных 20-мм пушек системы ЦКБСВ-75. Однако и с патроном "Рейнметалл" 20-мм пушка была признана слабой для зенитных установок. Кстати, в конце 30-х годов и в авиации началось проектирование пушек большего калибра (3861).

В феврале 1937 прошли испытания самохода СУ-14-1, оснашенного 152мм пушками Уралмашзавода У-10 (позже смененные на У-30) и завода «Баррикады» (БР-2). Пушечный вариант самоходов понравился больше, чем гаубичный, так как давал Красной армии мобильные дальнобойные артсистемы, равных которым по дальности стрельбы в СССР в то время не было. Планом на 1937 г. предусматривалось изготовление установочной серии из пяти машин СУ-14-Бр-2 (со 152-мм орудием Бр-2), а с 1938 года предполагалось наладить серийный выпуск их улучшенной версии. О гаубичном варианте СУ-14-Б-4 больше не вспоминали, так как сломавшийся на допросах начальник КБ завода «Большевик», создатель гаубицы Б-4 Магдесиев, признался в своей вредительской деятельности. Но после ареста руководителя работ по СУ-14 П.Н. Сячинтова с этой интересной боевой машиной случилось то же, что и с орудием Б-4, которое незадолго до этого стояло на ней. Все дальнейшие работы по модернизации и подготовке серийного производства САУ были остановлены, а два построенных образца были переданы на хранение военному складу № 37 в Москве (11417).

В феврале 1937 г. состоялись испытания СУ-14-1 с 152мм длинноствольными орудиями У-30 и БР-2 Уралмашзавода и завода "Баррикады" и закончились успешно. Планом на 1937 г. предусматривалось изготовление установочной серии из пяти машин СУ-14-Бр2 (со 152-мм орудием Бр-2), а с 1938 г. предполагалось наладить их серийный выпуск. К лету 1939 г. предусматривалось создание 280мм самоходной мортиры СУ-14-Бр5, но о гаубичном варианте СУ-14-Б4 не вспоминали, так как создатель гаубицы Б-4 Магдесиев, начальник КБ завода "Большевик", сломался на допросах и сознался в своей вредительской деятельности. Правда, вскоре был арестован и руководитель работ по СУ-14 П.И. Сячинтов, и с этой интересной боевой машиной случилось то же, что и с орудием Б-4. Все работы по подготовке серийного производства САУ были остановлены, а два готовых образца были переданы на хранение военному складу N 37 в Москве (15647).

В феврале 1937 г. Загрузка КБ «190» и опытного отдела завода №183 возросла еще больше. Согласно приказу НКОП № 0035 от 15 февраля 1937 г.,коллективу завода №183 на основании полученного опыта эксплуатации боевых машин требовалось внести в конструкцию танка БТ-7 усовершенствования и изменения по 19 пунктам. При этом сроки, оговоренные в приказе, были крайне сжатыми –на реализацию в опытном образце наиболее сложных изменений в конструкции танка, таких как установка пулемета на рабочем месте механика-водителя, установка радиостанции в корпусетанка, увеличение возимого боекомплекта и т.д., заводу отводилось неболее двух месяцев (19825).

В феврале 1937 журнал «Мотор» писал: «Настойчивая борьба советской автомобильной общественности за внедрение на автотранспорте дизеля находила именно здесь, в Научном институте, сопротивление. То, что считалось плохой, неумелой, медленной работой, при свете суда над бандитами-троцкистами становится явным преступным действием, прямым вредительством. Что делал в то время НАТИ в области дизелестроения? Он без конца менял задания, он создавал группы для определенных работ, но, не дав закончить, перебрасывал эти группы на другие работы, группы переформировывались. От  дизеля перебрасывались к двигателю Гессельмана, развивали теории, что дизель надо делать из карбюраторного мотора, ссылаясь на Америку, где мол, дизель не признан» (22518).

В феврале 1937 г., по оценке членов комиссии, обследовавших по решению Ленинградского обкома ВКП (б) завод им. Коминтерна, передатчик радиостанции РАТ характеризовал ся высоким техническим качеством и стоял на уровне лучших заграничных образцов. Приемник же хотя и отставал от иностранных образцов, но является лучшим из отечественных специальных приемников. Реализуя установку руководства РККА на создание средств третьей сис темы радиовооружения, в 1936 г. Комбинат освоил серийный выпуск радио станции РАТ. Эта станция сыграла важную роль в годы Великой Отечествен ной войны. Задуманная как аэродромная радиостанция для связи с бомбарди ровочной авиацией, в годы война она стала единственным средством обеспе чения радиосвязи Генерального штаба с фронтами (ЦГАИПД СПб., ф. 24, оп. 13, д. 802, л. 3.).

В феврале 1937 «Гипроспецхим», переименованный 28 января 1937 г. по пр. НКОП № 011с в 6-й ГПИ, был разделен на два института: ГССПИ-1 и ГСПИ-6. В 03.1937г. ГПИ-6 - в ведении 6ГУ, по пр. № 0089 от 20.04.1937г. передан из 6ГУ в новое 11ГУ. В 02.1939г. ГПИ № 6 11ГУ НКОП передан в ведение 11ГУ НКБ.132 В 1948г. ГСПИ-6 вновь влит в состав ГССПИ-1.

Институт по проектированию предприятий - производителей сырья для пороховой промышленности. С 1933г. по проектам института проводилась реконструкция действующих производств и строительство новых производств- баллиститных порохов, ТЭНа, гексогена. Приказом № 0065 от 29.03.1937г. институту предписано закончить к 1.04.1937г. все проектные работы по Кемеровскому химкомбинату; приказом № 0074 от 11.04.1937г. - выделить из состава института спецбригаду проектировщиков для окончания проектирования завода № 98; приказом № 00103 от 9.05.1937г. - закончить к 15.07.1937г. техпроект завода № 80. Приказом № 0198 от 9.09.1937г. на институт возложено проектирование пороховых заводов, в связи с этим ему переданы из КБ-25 отделы , по проектированию снаряжения ВВ, пиротехники и сектора: строительный, сантехнический, электротехнический, оборудования ТЭС, сметный и подсобные сектора со всем личным составом. По пр. № 201с от 4/7.06.1938г. организованы группы по пироксилину и по пороху; институту поручено спроектировать по заданию НИИ-6 опытно-заводские установки для проверки ускоренного прессования пороха для завода № 9.

Директор (-03.1937-06.1938г.-)- А.С. Скобелев, (11.1943г.)- Трилестник.

Гл. инженер (-05.1937-38г.-)- Лясоцкий.

Гл. инженеры проектов: (1938г.)- Коваленко (завод № 204), Акин (завод № 144), (-09.1938г.)- Лихушин.

Начальники отделов: механического (11.1943г.)- Зимин.132

Начальники секторов: водоснабжения (1938г.)- Сидоров.

Зам. начальника сектора: энергетического (1938г.)- Хотеев.

Начальники групп: по пироксилину (06.1938г.-)- Тарасов; по пороху (06.1938г.-)- Ауэр (11982).

ГССПИ-1 в 10.1941 г. институт эвакуирован в Миасс, в 1943г. возвращен в Москву.

В 1948г. ГСПИ-6 вновь влит в состав ГССПИ-1. В 1953г. - в ведении ММ. По приказу МОП № 110 от 6.03.1966г. ГССПИ-1 переименован в «Союзпромпроект».

После войны институт внедрял новые технологические процессы, установки более производительного оборудования. В конце 1950-х- начале 1960-х г. на действующих заводах были созданы новые производства смесевых ВВ. Разработаны проекты производств промышленных ВВ. С начала 1970-х г. создаются проекты производств новых специальных химических веществ бризантного действия и на смесевой основе, твердого ракетного топлива, октогена, дазина, жидких ВВ. Спроектированы здания цилиндрического типа, локализующие воздействия аварийного взрыва; кабинные здания ступенчатого типа; стендовые комплексы для испытаний РДТТ, в т.ч. подземные, испытаний лазеров со взрывной накачкой. По проектам института построены здания для 12 институтов, в т.ч. ГосНИИ «Кристалл», ГНПП «Базальт», ГНПП «Регион», НИИПМ, ФНПЦ «Алтай»; для 26 заводов, в т.ч. Пермский завод им Кирова, Алексинский химкомбинат, Бийский олеумный завод, Бийский химкомбинат, Горловский химзавод; для объектов в Китае, Польше, Болгарии, Ираке, Сирии.

8.06.1953г. организован Казанский филиал на заводе № 40.

По приказу Госкомоборонпрома № 566 от 14.09.1994г. «Союзпромпроект» переименован в «СоюзпромНИИпроект». По приказу МЭ от 10.03.1999г. предприятию присвоен статус ФГУП.

Ведущее предприятие (2004г.) в области прикладных научных исследований и проектирования предприятий по производству, утилизации и уничтожению специальных химических веществ и изделий военной техники на их основе.

Директор (1933-36г.)- Л.А. Янов, (1936-37; 1940-е)- А.С. Скобелев, (1937г.)- Л.А. Гинтсберг, (1937-39г.)- А.Н. Дмитриев, (1940 г.)- М.А. Гайдук, (1941-45г.)- З.Е. Триле(и)сник, А.И. Турецкий, Н.Е. Стрельцов, Д.К. Христовой, (1990-е)- B.C. Шустачинский, (-1999-2003г.-)- Ю.Б. Корольков.

Гл. инженер (1941 г.)- А.П. Тарасов, (ВОВ)- И.Д. Гурари, З.И. Трилисник (11982).

В феврале 1937 года разведывательными органами была передана ВТБ установка полузаводского типа с подробным описанием и работающая по ранее полученному методу. По заключению специалистов, она представляла оборонный интерес, однако результаты ее испытаний остались неизвестными3 . Вместе с тем известно, что сотрудники БИТИ уже в 1940-е годы разработали чумную живую сухую вакцину, создание которой решало важную проблему – жидкие вакцины не хранились при положительных температурах, что делало их неприменимыми в полевых условиях [Дармов, Туманов: 87–89]. Вполне можно предположить, что полученные разведкой данные помогли в решении этой проблемы (21530).

В феврале 1937 года по заданию БИТИ был получен и и направлен в ВТБ образец культуры индийской чумы. По предварительной оценке этот материал представлял большое оборонное значение, так как такой сильной культуры СССР до этого не имел. Он был передан начальнику БИТИ И.М. Великанову. К сожалению, сведения о стране происхождения этой культуры в архивных источниках отсутствуют, но совершенно очевидно, что речь идет о наступательном бактериологическом оружии (21530).

В феврале 1937 года в ВТБ постепил материал по чумному бактериофагу – средству, убивающему бактерии. Сам материал, представляющий собой подробную инструкцию по его изготовлению, по предварительной оценке, являлся весьма ценным и имел оборонное значение. Дело в том, что фаготерапия как лечебная стратегия набирала силу в СССР в 1930-е годы, когда в Тбилиси был даже открыт Институт по изучению бактериофагов, что говорит об особом интересе к данной проблеме [Акимкин, Дарбеева, Колков: 49] (21530).

В феврале 1937 года разведка передала в распоряжение ВТБ материал под названием «Доклады по бактериологическим вопросам». В числе прочего в полученных документах описывались: 1) промышленный метод изготовления антигонококкового серума; 2) промышленный метод изготовления поливалентного антистрептококкового серума. По предварительной оценке, данные доклады представляли интерес для БИТИ (21530).

В феврале 1937 года добывающим органам разведки удалось получить материал под названием «бактериологические лаборатории Турции», который попал в распоряжение ВТБ. Данные сведения описывали принятое Турцией направление в биохимии. По предварительному заключению, материал представлял собой интересную информацию. Вероятно, и по той причине, что в возможном конфликте эта страна могла занять недружественную позицию (21530).

В феврале 1937 г. главный инженер КМРС А.Л. Минц в своей записке на имя инспектора Ленинградского горкома ВКП (б) докладывал, что были допущены просчеты в работе планового отдела завода имю Коминтерна, из-за чего с опозданием был налажен процесс снабжения производства всем необходимым. Главный инженер завода был фактически отстранен от руководства процессом производства, занимаясь только работами лаборатории и конструкторского бюро. С самой отрицательной стороны сказались местнические настроения руководства завода: специалисты ОРПУ не были своевременно допущены к работам по регулировке радиостанций, и только когда в ноябре 1936 г. сложилась критическая обстановка со сдачей изделий, директор завода допустил их к этим работам. Согласно первоначальному графику работ, предусматривалось изготовить два головных образца станций, чтобы по ним произвести окончательную выверку чертежей для монтажа аппаратуры в автомобили. Однако из-за угрозы срыва выполнения всего заказа впоследствии пришлось отказаться от такого разумного подхода: в последнем квартале 1936 г. был осуществлен выпуск всех двенадцати радиостанций одновременно (18297).

В феврале 1937 г. «водяным саням» (или «арктическому глиссеру») Курчевского приказом по ГУСМП присвоили название «Севморлутъ-2», или С-2. Аппарат имел текстолитовый корпус и оснащался аэродинамическим рулем. Силовую установку практически без изменений заимствовали у аэросаней НКЛ-6 (позднее - НКЛ-16-37), также строившихся Глиссерным заводом. Первый С-2 получил двигатель М-11, который в дальнейшем предполагалось заменить на МГ-11.

По окончании зимних испытаний С-2 на основании приказа по ГСМП, подписанного заместителем начальника Главного управления Севморпути Н.М. Янсоном, предполагалось отремонтировать глиссер и дооборудовать его радиостанцией, а также за счет отдела изобретений Главсевморпути организовать постройку еще двух опытных аппаратов такого же типа.

Пункт №6 приказа предписывал Управлению полярной авиации (УПА) обеспечить приемку моторов, запасных частей к ним для «арктических глиссеров», а также снабжение горючим и смазочным на основе согласованной заявки баз. Начальник УПА М.И. Шевелев 2 февраля оставил на приказе визу: «Сл. 6 согласен. Вообще же считаю, что до постройки следующих саней надо убедиться в полной пригодности первых».

В октябре 1937 г. глиссер «Севморпуть- 2», возвратившийся с испытаний в ледовых условиях Арктики, поставили на Моссудоверфь для переоборудования на основании полученных результатов. Однако фактически он не использовался по прямому назначению, а был отправлен на склад ГУСМП в подмосковных Химках, где хранился до 1940 г. (11907).

В феврале 1937 г. «водяным саням» (или «арктическому глиссеру») Курчевского приказом по ГУСМП присвоили название «Севморпуть-2», или С-2. Аппарат имел текстолитовый корпус и оснащался аэродинамическим рулем.

Силовую установку практически без изменений заимствовали у аэросаней НКЛ-6 (позднее — НКЛ-16-37), также строившихся Глиссерным заводом. Первый С-2 получил двигатель М-11, который в дальнейшем предполагалось заменить на МГ-11.

По окончании зимних испытаний С-2 на основании приказа по ГСМП, подписанного заместителем начальника Главного управления Севморпуги Н.М. Янсоном, предполагалось отремонтировать глиссер и дооборудовать его радиостанцией, а также за счет отдела изобретений Главсевморпути организовать постройку еще двух опытных аппаратов такого же типа.

Пункт №6 приказа предписывал Управлению полярной авиации (УПА) обеспечить приемку моторов, запасных частей к ним для «арктических глиссеров», а также снабжение горючим и смазочным на основе согласованной заявки баз. Начальник УПА М.И. Шевелев 2 февраля оставил на приказе визу:

«С п. 6 согласен. Вообще же считаю, что до постройки следующих саней надо убедиться в полной пригодности первых» (19592).

Армия:

В феврале 1937 в Испанию поступила очередная партия P-Z в составе 31 самолет, которая была сведена в Grupo 25 (5016).

В феврале 1937 полный штат одной советской эскадрильи - 31 машину Р-Z - доставили в Испанию и машины собирали на аэродроме Ла Рабаса под Аликанте. Машинами укомплектовали 20 авиагруппу из двух эскадрилий и каждая получила по 12, названных Наташа. Экипажи набрали из л испанской морской авиации (1805,11).

В феврале 1937 в Испанию прибыли первые Р-Z, названные Наташа. Образовали авиагруппу N 20 под командованием Абелярдо Морено Мире. Сражались у Толедо, над Сьерра Гуадаррама, в боях за Брунете и в наступлении на Сарагосу (2787,34).

В феврале 1937 года из первых Р-Зет в Испании образовали авиагруппу №20, сражавшуюся над горами Сьерра Гуадаррамы и участвовавшую в боях за Брунете и Сарагосу (3175,16).

В феврале 1937 г. летчик Жданов так увлекся поливанием танковой колонны подкрашенной водой, изображавшей иприт, что "прозевал" телеграфный столб. Снес шасси и радиатор, а затем совершил вынужденную посадку у дороги. И Жданов, и еголетнаб никаких травм не получили. Жданову дали трое суток "губы"..., а штурмовик отремонтировали! (12034).

В феврале 1937 г. Эскадрилья 1а на И-15 состо-яла из испанских и четырех американских лётчиков. Некоторое время это подразде-ление называли эскадрильей «Лакалье» по имени её командира, испанца Андре Гарсия Лакалье. Она имела свою эмб-лему - «мультяшный» Микки Маус был нарисован на вертикальном оперении.

Эскадрилья 2а состояла из советских и испанских пилотов. Командовали ею в разное время русский Александр Осадчий и испанец Роберто Алонсо Санта-Мария. Эмблемой эскадрильи стал экзотический для жаркой Испании пингвин, изображён-ный в круге на фоне красного (или синего) неба и вздыбленных льдин.

Эскадрилья За, которой командовал Иван Копец, поначалу состояла из со-ветских пилотов и двух американцев. Впоследствии, в 1938 г, во время бое-вых действий под Барселоной, у этой уже полностью испанской эскадрильи также появилась своя эмблема - голова быка на верхней части вертикального оперения.

Эскадрилья 4а вплоть до августа 1937 г. существовала фактически только на бу-маге - самолётов для её формирования не хватало. Данное обстоятельство было связано с необходимостью посылать тех-нику на Северный фронт (12261).

Жизнь и внутренняя политика:

С февраля 1937 г. началось регулярное утверждение на Политбюро списков, представляемых НКВД, и подлежащих суду ВКВС по упрощенной технологии, принятой 1.12.1934 г. На открытых процессах почти все обвиняемые признались в совершенных преступлениях и клялись в своей верности Сталину и коммунистической партии. Основным для вынесения приговора считалось признание подсудимого, а не факты и улики (19590).

За рубежом:

В феврале 1937 в Аугсбурге был выпущен первый серийный Bf-108B и до лета выпустили 30 (3417,39).

Февраль 1937 г.-в Германии появились первые Bf-109 (знаменитый Мессер) (11641).

В феврале 1937 г. Министерство авиации Германии выдало техническое задание на новый ближний разведчик-корректировщик. В немецких вооруженных силах, основу которых составляли мощные сухопутные войска, самолетам поля боя всегда уделялось большое внимание. Показательно, что в этот период только проходил войсковые испытания разведчик-корректировщик Hs-126 фирмы «Хеншель», а ему уже готовили на смену более совершенную машину.

От нового самолета военные требовали улучшения (по сравнению с «Хеншелем») практически всех летных характеристик, одновременно с возрастанием полезной нагрузки. Экипаж увеличивался до трех человек. Кроме ведения разведки новая машина должна была использоваться еще как легкий бомбардировщик и штурмовик для непосредственной поддержки войск на поле боя. Но в первую очередь от нее требовали хороший обзор для всех членов экипажа и высокие взлетнопосадочные характеристики. Компоновка и количество моторов особо не оговаривались.

За реализацию этого задания взялись три фирмы — «Арадо», «Фокке-Вульф» и «Гамбургер Флюгцойгбау» (затем «Блом унд Фосс»).

Проект «Арадо» — Аг-198 был дальнейшим развитием Hs126 и имел традиционную для самолетов данного класса компоновку. Это был высокоплан с хорошей механизацией крыла и неубирающимся шасси. Поскольку «арадо» имел значительную площадь остекления кабины, его прозвали «летающим аквариумом».

«Гамбургер Флюгцойгбау» предложила проект На-141 (впоследствии — BV-141), который, пожалуй, может претендовать на звание самой экзотической машины в истории немецкой авиации 40-х годов. Это был одномоторный самолет асимметричной схемы: кабина экипажа выполнялась отдельно от фюзеляжа в виде гондолы на правом крыле.

В отличие от двух предыдущих, проект фирмы «ФоккеВульф», созданный под общим руководством К. Танка инже нером Э. Козелом, представлял собой «золотую середину», сочетая в себе как новаторские, так и традиционные технические решения и хорошо продуманную и рациональную компоновку. Новый разведчик представлял собой двухмоторный свободнонесущий моноплан двухбалочной схемы с убирающимися шасси. Он разрабатывался сразу в трех модификациях: «А» — разведчик-корректировщик, «В» — учебный самолет и «С» — штурмовик (22864).

В феврале 1937 года «Луар эт Оливье» не избежал национализации, войдя в государственное объединение «Сюд-Эст» (SNCASE) (22813).

В феврале 1937 года аналитики из Бюро авиации флота (BuAir) — ведущей научно-исследовательской организации ВМС по морской авиации составили документ для служебного пользования под названием: «Обзор ситуации с отставанием в развитии палубных истребителей». В документе намечались два пути решения проблемы скорости:

— устанавливать на истребитель двигатель от тяжелых самолетов, многорядную звезду типа Pratt & Whitney R-1830 (в морской авиации такой мотор стоял на торпедоносце TBD Devastator и летающей лодке PBY Catalina);

— делать двухдвигательные самолеты.

Первый вариант был теоретически просчитан, и ученые сделали вывод, что реальный прирост скорости будет невелик. В 1938 году эти данные подтвердились на практике. С фирмой Grumman заключили контракт на переоснащение опытного образца Wildcat XF4F-2 двигателем Pratt & Whitney SC2-G XR1830-76 Twin Wasp (две звезды по 7 цилиндров). Это серьезно улучшило мощностные характеристики силовой установки. Теперь на уровне моря она развивала 1200 л.с., что намного превосходило несчастные 950 л.с. на уровне моря у серийных Buffalo F2A-1. Однако серьезного скачка скорости это не дало. Усиление конструкции и шасси, меры по сохранению центровки и т.д. «съели» все преимущества. Принятый на вооружение Wildcat разгонялся до 536,3 км/ч, тогда как «старичок» Buffalo со своей однорядной звездой Wright R-1820-22 выдавал 547 км/ч. (22903).

В феврале 1937 Маньчжоу-го официально создает Имперские ВВС Маньчжоу-Го. Фактически, они неофициально существовал с 1932 года (20798).

В феврале 1937 г. к саудовско-иракскому договору "Об арабском братстве и союзе" 1936, который можно квалифицировать как первую попытку арабской интеграции, присоединился Йемен. Однако на практике этот первый арабский интеграционный проект реализован не был (3871).

Авиапромышленность:

С февраля 1937 по май 1938 г. самолет Сталь-7, который испытывался с сентября 1936 в НИИ ГВФ, был переоборудован под специальный вариант, для получения скоростной дальности. Переоборудование шло крайне медленно, всю зиму 1937-38 г.г. самолет простоял в ангаре без дела (3434).

В феврале - июне 1937 г. Ф.Б Фарих на самолете ТБ-1 с номером Н-120 пролетел из Москвы до Уэле- на через Сибирь и вернулся обратно вдоль побережья Северного Ледовитого океана, преодолев 23 000 км. В марте - мае Г-1 Управления полярной авиации (УПА) приняли участие в спасении людей с каравана судов, затертых льдом в море Лаптевых (12001).

Другие оборонные отрасли:

В феврале — июле 1937 года в ходе испытаний БА-30 прошел 2380 км, из них в летних условиях 1403 км (9418 по шоссе, 985 проселок) и 977 в зимних (по шоссе и проселку на колесах и гусеницах — 236 км, по шоссе, проселку и целине на лыжах и гусеницах — 739 км).

В результате испытаний БА-30 при боевой массе 4,595 т показал среднюю скорость движения по асфальтовому шоссе 36,6 км/ч, зимой на лыжах по проселку 15,35 км/ч и по снежной целине 8,82 км/ч. Запас хода по горючему составил 253 км по шоссе, 122 км по заснеженному проселку (на лыжах) и 82 км по снежной целине (на лыжах). При преодолении препятствий выяснилось, что в летних условиях максимально преодолимый бронеавтомобилем подъем «с твердым дернистым грунтом» составляет 15— 16 градусов, зимой максимально преодолимый «косогор с глубиной снежного покрова 300—350 мм» 12-13 градусов. Кроме того, БА-30 преодолевал брод 680 мм «с твердым песчаным грунтом».

В своих выводах комиссия, проводившая испытание бронеавтомобиля, отмечала слабое вооружение и бронирование машины, недостаточную обзорность на поле боя и неудобство мест работы экипажа. Кроме того, рекомендовалось усилить переднюю ось и рессоры, увеличить прочность резиновых гусеничных лент «с обеспечением необходимой эластичности», установить вместо алюминиевых плиц стальные, упростить механизм натяжения гусениц и упростить демонтаж ведущих колес (на БА-30 эта процедура требовала 6 человеко-часов), демонтировать передние ролики, не оправдавшие своего назначения при преодолении препятствий, установить более мощный двигатель и внести ряд других изменений.

В заключении отчета о проведении испытаний бронеавтомобиля БА-30, подписанного председателем комиссии майором Кульчицким, говорилось следующее:

«Опытный образец БА-30 имеет целый ряд принципиальных конструктивных и производственных недостатков. Основные недостатки сводятся к следующему: вооружение недостаточно, броня слаба, для условий работы полугусеничного автомобиля шасси перегружено и ненадежно.

Устранение всех отмеченных недостатков шасси автомобиля требует больших затрат и времени, чем постройка нового автомобиля, причем все эти недостатки шасси были обнаружены при эксплуатации автомобиля с существующим корпусом БА-30 и двигателем М-1.

Если же изменить систему вооружения, дать более мощную броню и поставить более мощный двигатель, то вес автомобиля и напряжения в отдельных механизмах возрастут. Это не может не сказаться опять же на динамике и прочности данного бронеавтомобиля.

Отсюда следует, что БА-30 для использования в РККА негоден, а устранения недостатков без коренного пересмотра всего бронеавтомобиля, нецелесообразно.

Необходимо разработать проект полугусеничного бронеавтомобиля с учетом всех материалов по испытаниям автомобилей этого типа» (11284).

В феврале—октябре 1937 г. три однотипные лодки для Тихого океана — К-54 — К-56 — заложили на заводе 189 (Балтийском), где строителем бьш инженер Л. Н. Кабраков. Спустить их на воду удалось только в декабре 1940 — марте 1941 гг. Три последние лодки типа КЭ — К-21 — К-23, предназначенные, как и три первые, для Северного флота, были заложены в декабре 1937 — феврале 1938 гг. на заводе 196 ("Судомех") в Ленинграде и спущены на воду в 1938—1939 гг. Строителями их были Е. П. Корсак, В. В. Любимов и М. М. Коган. К-1 бьша предъявлена к испытаниям осенью 1939 г. и 16 декабря того же года принята Наркоматом ВМФ (3898).

Жизнь и внутренняя политика:

На февральско-мартовском пленуме центрального комитета ВКП/б/ в 1937 г. было принято сталинское теоретическое положение о том, что по мере упрочения позиций социализма в СССР классовая борьба в стране будет обостряться. Этот тезис послужил концептуальным обрамлением линии на использование насилия для устранения политических противников Сталина (3871).

На февральско-мартовском 1937 пленуме ЦК ВКП(б) И.В.С. ввел тезис об обострении классовой борьбы (226,451). Пленум постановил исключить А.Рыкова (к тому времени уже снятого со всех постов) из рядов партии и передать его дело в НКВД (138,30).

В конце февраля - начале марта 1937 года состоялся Пленум, решивший судьбу Бухарина, Рыкова, Пятакова, Томского и других, имевших отношение к так называемому «право-троцкистскому блоку». На нем должен был выступить Орджоникидзе.

На этом Пленуме ЦК ВКП(б), вошедшем в историю как февральско-мартовский 1937 года, с докладом «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников» выступил сам Сталин. По его словам выходило, что «чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государству»... И дальше: «... Враги народа будут двурушничать и, двурушничая, будут маскироваться под большевика, под партийца, для того, чтобы втереться в доверие и открыть себе доступ в наши организации». В разделе доклада «Наши задачи» Сталин дал прямое указание проводить массовые репрессии. Ведь 1937-й только начинался! И все было еще впереди... Сталинско-ежовская машина уже была запущена и конвейер смерти работал. Кстати, некоторые участники того февральско-мартовского Пленума так и не вернулись с него домой. В их числе и Бухарин.

На этом Пленуме Сталин охарактеризовал «настоящих вредителей», его указание обсуждению не подлежало. «... Настоящий вредитель, — говорил он, — должен время от времени показывать успехи в своей работе, ибо это — единственное средство сохраниться ему, как вредителю, втереться в доверие и продолжать свою вредительскую работу. Я думаю, что вопрос этот ясен и не нуждается в дальнейших разъяснениях» (11504).

В феврале 1937 Пленум ЦК все еще рассматривает проект новой избирательной системы. На многопартийной основе! Отпечатаны даже бланки избирательных бюллетеней (их образцы до сих пор хранятся в архивах). Три кандидата, из которых от компартии всего один. Из речи Жданова на Пленуме. «Новая избирательная система... даст мощный толчок к улучшению работы советских органов, ликвидации бюрократических органов, ликвидации бюрократических недостатков и извращений в работе наших советских организаций. А эти недостатки, как вы знаете, очень существенны. Наши партийные органы должны быть готовы к избирательной борьбе...». Читаю и диву даюсь. Ребята, какие Фоменко-Носовские! Мы не знаем своей ближайшей истории, нам ее переписали! Так вот, «ленинская гвардия» эти нововведения приняла в штыки, несмотря на призыв самого Сталина отнестись к делу серьезно. Они сказали, что такая избирательная система даст возможность врагам прорваться к власти. А потом бросились ловить этих врагов на местах. И ловили! И докладывали об улове! И славили при этом "вождя и вдохновителя". Вот так. Новым боярам не нужна была демократия. Опричники сделали Ивана - Грозным.

За рубежом:

В феврале-марте 1937 в Испанию начали прибывать Мессершмитты серии Bf 109 B-1 и B-2 и их номера были с 6-7 по 6-45 с вертикальной черной полосой на капоте (2776).

Авиапромышленность:

В конце зимы 1937 КОР-1 поставили на лыжи, что предусматривалось заданием для эксплуатации на базах (1049,70).

Другие оборонные отрасли:

Зимой 1936/1937 г. проектирование линкора "А" велось в КБ № 4 в рамках ограниченного (46 000-47 000 т) водоизмещения на котором настаивали Орлов, Муклевич, начальник отдела копаблестроения Б. Е. Алякрицкий, начальник НИВК Н В Алякринский, наблюдающий за проектированием военный инженер 2 ранга Е.П.Либель, ближайшие сотрудники Муклевича -Ь. Я. Стрельцов и А. С. Кассациер. Их поддерживал В. Л. Бжезинский, ссылаясь на проект фирмы "Ансальдо" (42 000 т, девять 406-мм орудий) и выполненный А. И. Масловым в развитие последнего конкурсный проект линкора водоизмещением 44 900 т который, хотя и был отклонен в ноябре 1936 г., но послужил для усовершенствования проекта КБ № 4. К этому времени по разным причинам не состоялось намеченное в 1936 г. приобретение готовых проектов линкоров в Англии и США, и конструкторы рассчитывали только на свои силы (3898).

Авиапромышленность:

К весне 1937 г. проект ДП-9 полностью закончили, и началось строительство дирижабля. Однако оно затянулось, и дирижабль так и не собрали (20120).

Другие оборонные отрасли:

К весне 1937 года был разработан компромиссный вариант легкой бронеплощадки, в котором корпус, взятый от ПЛ-35, но с усиленным до 20 мм бронированием, сочетался с орудийными башнями и вооружением ПЛ-36. Пулеметные башенки по краям платформы ликвидировали и вернули пулеметы на их традиционные места. Соответственно году разработки новая бронеплощадка получила обозначение ПЛ-37 и после утверждения проекта АБТУ РККА была принята к серийному производству на заводе «Красный Профинтерн», которое началось в 1938 году. В качестве базы для бронеплощадки ПЛ-37 использовалась ходовая часть 50-тонного вагона на тележках «Даймонд». 20-мм броня корпуса обеспечивала защиту от 7,62-мм бронебойных пуль на всех дистанциях и от 37-мм бронебойных снарядов с 1 200 м. Орудийные башни имели наклонные борта. В них на модернизированных тумбовых установках образца 1937 года устанавливались 76-мм пушки образца 1902/30 годов. Благодаря увеличенному до + 37 градусов углу возвышения новые орудия могли стрелять на 2 км дальше, чем на ПЛ-35 (14 км вместо 12 км). Пулеметы устанавливались в шаровых установках. Бронеплощадка ПЛ-37 оборудовалась паровым отоплением (от паровой машины паровоза), внутренним освещением и аккумуляторами для аварийного освещения. Под полом были сделаны укладки шанцевого инструмента, запасных частей для орудий и пулеметов, инструмента для ремонта брони, подрывного имущества и имущества связи. Все бронеплощадки ПЛ-37 вписывались в западноевропейский железнодорожный габарит и были подготовлены к переходу для действий на железных дорогах колеи 1 435 мм. Изготовление ПЛ-37 на заводе «Красный Профинтерн» велось вплоть до его эвакуации в августе 1941 года (22745).

Авиапромышленность:

1 марта 1937 П.Д.Самсонов, который с 20 октября начал работать начальником Морского отдела ПЕГУ, а стал зам. ГК Д.П.Г. и ИО ГИ нового завода 30 (1076,923).

1 марта 1937 на Пермском моторном заводе был запущен первый конвейер по сборке моторов и объем производства вырос в 2.5 раза (237,180).

1 марта в 1937 году на Пермском авиазаводе № 19 запущен первый в СССР конвейeр по сборке авиамоторов (15055).

Другие оборонные отрасли:

1 марта 1937г. вышел ПРИКАЗ АБТУ О РАБОТЕ ВОЕННЫХ ПРИЕМОК №06

г. Москва

25 — 28 января 1937 года Автобронетанковое управление провело совещание военных представителей АБТУ, на котором были подведены итоги работ Приемки за истекший 1936 год и обсужден мероприятия по обеспечению нормальной деятельности Приемки АБТУ на текущий 1937 год.

На указанном совещании, кроме выступавших с периферии в числе сорока военпредов и райинжнеров, были заслушаны также доклады начальников соответствующих отделов АБТУ, парторга АБТ т. Андреева моего помощника бригинженера т. Свиридова, заместителя — комдива т. Ольшанской и начальника Вооружения и технического снабжения РККА — командарма 2 ранга т. Халепскоп который в своем выступлении формулировал ряд конкретных предложений, организующих по-новому работу Приемного аппарата АБТУ в соответствие с перспективами и задачами на 1937 год.

Итоги работ истекшего года и договорная компания текущего года с очевидностью показали, что основные задачи райинжев и военпредов по обеспечению заказов АБТУ промышленности на 19 год соответствующими чертежами и техническими условиями — не выполнены. И это имеет позо ное место, несмотря на то, что я своим приказом по АБТУ № 026 еще 1 августа 1936 года требовало райинжев и военпредов представления надлежащим отделам АБТУ всех необходимых — для зак чения договоров материалов не позже, как к 1 ноября 1936 г.

Результатом подобного отношения к чертежам и техусловиям, как со стороны райинжев, со стороны военпредов и несвоевременного их представления в АБТУ — договорная кампания 19 года затянулась и не смогла уложиться в сроки, предусмотренные Правительством и приказом народного комиссара обороны.

Указанные обстоятельства свидетельствуют, что райинжы и военпреды АБТУ, к сожа нию, еще недостаточно осознали всей важности и ответственности, исключительно большой вопроса техусловий и чертежей, этой основы всякого договора, как на изготовление, так и ремонт объекта.

Учитывая печальный опыт договорной кампании текущего года Приказываю:

1) Всем райинжам и военпредам АБТУ заниматься вопросами технических условий и чертея не от случая к случаю, как это видимо имело место в прошлом, а планомерно, повседневно, от венно и вдумчиво изучать эту важнейшую отрасль своей работы, всемерно добиваясь приведен надлежащий порядок, четкость и полную ясность всей суммы чертежного хозяйства и техуслов расчетом обязательного представления всех материалов в АБТУ точно к 1 ноября 1937 года.

2) Дабы технический контроль продукции осуществлять впредь не в слепую, как фактически это имеет место — добиться от своих заводоуправлений полного обеспечения к 1 мая 1937 г. эталонных |образцов на измерительные приборы, мерительный инструмент и на важнейшие приспособления для обработки ответственных деталей.

3) По ремзаводам обязать заводоуправления к 1 мая 1937 г. обеспечить спеццеха соответствующим оборудованием и надлежащими приспособлениями, окончательно отработанным технологическим процессом и привести в полный порядок чертежное хозяйство, с обязательной визировкой каждого чертежа военпредом АБТУ.

4) Райинжу АБТУ т. Сапронову потребовать от ХПЗ разработки и представления в АБТУ к 1 мая 1937 г. законченных конструктивных расчетов на БТ-7 с новой коробкой передач конструкции Морозова и на танк Т-35.

5) Райинжу АБТУ т. Храмцову к тому же сроку добиться представления в АБТУ всех конструктивных расчетов на танки Т-26, Т-28, Т-29 и на Т-46 по последнему варианту.

6) Военпреду АБТУ т. Поклоновой также к 1 мая 1937 г. представить в АБТУ разработанный заводом № 37 конструктивный расчет на Т-38 и на транспортер "Комсомолец".

7) Предупредить заводоуправления, что в случае невыполнения ими всех перечисленных требований к указанным здесь срокам я буду вынужден прекратить приемку продукции.

Командарм 2 ранга т. Халепский подчеркнул в своем докладе, что основная задача райинжа заключается в техническом руководстве работой военпредов своего района, контроле и детальном техническом обследовании заводов, входящих в его район, с последующим ежеквартальным отчетом, о состоянии заводов, количестве и качестве их продукции, представляемым соответствующему отделу АБТУ для последующего доклада начальнику управления.

Одновременно командарм указал, что военные инженеры Приемки АБТУ в лице военпредов и их помощников, обязаны в своей дальнейшей работе перейти на последующую, более квалифицированную ступень выполнения стоящих перед ними задач и контролировать качество принимаемой продукции соответствующим просчетом конструктивных данных объекта и надлежащим анализом структуры материала, подкрепляя выводы своих изысканий и работ наглядными схемами и диаграммами, позволяющими быстро и отчетливо судить о проделанном.

Само собой разумеется, что все указания командарма должны быть восприняты Приемкой АБТУ, как директива, со всеми вытекающими отсюда выводами.

Практика работы Приемки АБТУ в истекшем году и особенно судебный процесс над пятаковской бандой диверсантов, убийц и шпионов показали, что преступная рука вредителей-троцкистов орудовала и на оборонных заводах.

Все это еще в большой мере должно мобилизовать бдительность работников Приемки и усилить их борьбу за качество продукции.

Установлено, что вредительская деятельность на оборонных заводах осуществлялась, прежде всего, в самом конструировании объекта, где по отдельным деталям и агрегатам расчеты прочности заведомо снижались. Одновременно весовые данные детали и агрегата без всякой на то необходимости — возрастали, что в свою очередь, также нарушало конструктивные расчеты всего объекта в целом.

Используя хаотическое состояние чертежного хозяйства и отсутствие надлежащего контроля — умышленно производили негодные детали, по заведомо не соответствующим или неточным чертежам.

В тех случаях, когда замена материала являлась рискованным и легко расшифровываемым делом, вредительство осуществлялось по линии термообработки, где контроль обычно является наиболее условным делом, ибо, как правило, этот участок производства надлежащей аппаратурой и приборами не обеспечивается и работа производится на глазок.

Как это на первый взгляд ни странно, для вредительских целей использовались существующие стандарты. Вопреки всякому здравому смыслу стандартизированные материалы усиленной прочности игнорировались и формально подменялись облегченным профилем, явно непригодным для данной конкретной цели.

Само собой разумеется, что вредительская работа не ограничивается перечисленными мною примерами и во всех своих направлениях еще, к сожалению, окончательно не расшифрована.

Отсюда и вытекает основная задача военпредовского аппарата АБТУ, работающего непосредственно на заводах — так организовать свою работу и технический контроль, дабы совершенно исключить возможность вредительства и тем самым гарантировать РККА от просачивания на вооружение некондиционной продукции.

Учитывая, что Пятаков, подлейший из бандитов, возглавляя мобработу НКТП спускал, утвержденные им спецзадания заводам — мы обязаны подвергнуть подобного рода документы совершенно естественному сомнению и критически, всесторонне проанализировать "труды" диверсанта.

В связи с изложенным, всем райинжам и военпредам вменяется в обязанность еще и еще раз проверить и строжайше проанализировать существо спецзадания своего завода.

Особо тщательно удостоверяться насколько точно и полно спецзадание учитывает возможности предприятия и как это обеспечивается надлежащими ресурсами на случай войны.

Не трудно догадаться, что троцкистские выродки, сделавшие ставку на поражение Страны Социализма — постарались, в меру своих возможностей, запутать это дело, навредить нашей обороне и тем самым ослабить производственную мощь заводов — предприятий.

Всю работу по мобготовности заводов начать проверять немедля, по получении настоящего приказа и соответствующий материал представить мне через 4 отдел АБТУ в месячный срок.

Как это ни странно фиксировать, некоторыми военпредами отмечались случаи недостаточной четкости взаимоотношений, как с надлежащими заводоуправлениями, так и с соответствующими отделами АБТУ. Между тем, Положением о военпредах, утвержденным приказом НКО и НКТП за № 035/143с от 4 октября 1934 г, совершенно ясно и точно регламентированы права и обязанности военного представителя НКО.

Кроме того, приказом начальника вооружения РККА № 5 от 13 июня 1936 года и инструкцией военпредам АБТУ утвержденной мною 3 августа 1936 года предусмотрены все, наиболее жизненные варианты практической деятельности военпредов. При твердом знании этих основных, руководящих документов и разумного их применения в своей практической работе — всякого рода неясности и путаница исключаются.

Дабы впредь не возвращаться к этому вопросу и не загружать приемный аппарат излишней документацией, дублирующей уже предусмотренные указания, — Приказываю: всем работникам Приемки подобросовестнее изучать имеющиеся у них руководящие материалы и тем самым ликвидировать существующую путаницу в своей практической работе.

С приказом ознакомить до помощников военпредов включительно.

Начальник Автобронетанкового управления комдив Бокис

РГВА. Ф. 31811. Оп. 2. Д. 648. Л. 7-9. Подлинник (11210).

### 1 марта 1937 года. Вечернее заседание  [1 марта утреннего заседания не было.] февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б)

Андреев (председательствующий). Заседание открывается. Слово имеет т. Завенягин.

#### Завенягин.

Товарищи, главный вопрос, который вытекает из доклада тт. Молотова и Кагановича, состоит в том, как предупредить вредительство в дальнейшем, как перестроить работу, чтобы эти явления в дальнейшем были исключены. Среди работников тяжелой промышленности очень распространено мнение, что большой рост тяжелой промышленности сам по себе говорит о том, что серьезных результатов вредители не достигли. Это, конечно, неверно. Рост тяжелой промышленности действительно велик, почти все предприятия ежегодно дают большой прирост продукции и в ряде случаев технические показатели наших заводов стали весьма неплохими. Скажем, коэффициент использования доменных печей у нас не ниже, чем у лучших домен капиталистических стран, съем с квадратного метра площади пода в мартеновских печах у нас также не хуже, чем на лучших заграничных заводах. Однако дело не только в этом.

Всем известно, что наши предприятия очень сильно отстают от лучших заграничных предприятий в отношении распорядка на заводе, чистоты, содержания оборудования, количества ремонтов, размеров непроизводительных расходов и т. д. В этом отношении у нас дело весьма неблагополучно. (Буденный. Это все зависит от состава людей.) И нам еще очень далеко до заграничных заводов. У нас неблагополучно с себестоимостью. Мы думали и правильно думали, что себестоимость и экономические результаты завода прежде всего зависят от производительности завода, от количества продукции им выпускаемой. Это на известном этапе было правильно, но теперь надо смотреть шире. Большое количество непорядков на наших заводах сильно повышают себестоимость.

Возьмем металлургический завод. Начнем с поступающих грузов: грузы не взвешиваются ни отправителем ни получателем, идет взаимное надувательство, показываются лишние тонны, народное хозяйство теряет. В производстве кокса получается ненормально большое количество мелочи, которая идет в отход по 3–7 руб., тогда как кокс стоит 40 рублей. На этом теряются огромные суммы. Мартеновский цех — здесь большое количество брака, большое количество металла уходит в шлак. В прокатных цехах также низок выход, имеются ненормально большие отходы и т. д.

Все эти вопросы не были у нас на первом плане, здесь имеется много упущений, которыми вредители пользовались, вытягивали из нашей промышленности много соков, изрядно обескровили наше народное хозяйство. Сейчас на себестоимость надо обратить несравненно большее внимание, ибо она является хорошим контролем за благополучием или неблагополучием предприятия. Если товар дешев, можно считать, что завод более или менее в порядке, если продукция стоит дорого — значит имеется неблагополучие, имеются большие производительные расходы, причины которых надо безотлагательно вскрывать и устранять. Хозяйственникам надо очень здорово поработать в этой области, чтобы выбить почву из-под вредителей, чтобы лишить их нужной им обстановки, чтобы ликвидировать ту мутную водичку, в которой они ловят рыбу и ловят подчас успешно.

Магнитогорский комбинат, на котором я работаю, как одно из самых крупных предприятий нашей страны не остался вне сферы деятельности вредителей. На Магнитке работал известный Марьясин, он строил коксохимический завод и построил его явно вредительски. Хуже всего то, что вредительская работа Марьясина обнаружилась не сейчас, она была видна и раньше, но мы не сумели ее правильно расшифровать. Серго не раз на больших собраниях очень резко крыл этого проходимца за его работу в Магнитогорске. Марьясин действовал таким образом:

На Магнитке домны и коксовые печи располагаются двумя параллельными линиями. Доменные печи начали строиться с одного конца: первая, вторая, третья и четвертая. Поэтому для наивыгоднейшей передачи кокса коксовые печи надо было бы строить против доменных печей: первая батарея, вторая батарея, третья и четвертая батарея. Однако вредитель Марьясин сделал наоборот. Ссылаясь на большое количество земли, которую надо было вынуть, и на жесткие сроки, он начал строить с восьмой батареи и таким образом получилось, что доменные печи — на одном конце, а коксовые батареи — на другом. Соединили то и другое временным резиновым транспортером длинною почти в километр. Этот транспортер стал очагом постоянных аварий, больших простоев коксовых и доменных печей, огромных потерь в производстве.

Стройка коксохима велась таким образом, что железнодорожные пути и кабели проложили времянками, вся земля осталась, агрегаты цеха оказались в канавах и в котлованах. Нам пришлось потом на ходу эту землю вынимать и вывозить, кабели и пути перекладывать, что было крайне болезненно и стоило чрезвычайно дорого. Особенно безобразно строились химические отделения коксохимического завода. Марьясиным был послан рапорт о пуске смолоперегонного завода в 1932 г., тогда как на деле его удалось пустить только в 1934 г., причем предварительно пришлось очень многое демонтировать, крышу сменить, усилить фермы и т. д., а рапорт был послан. То, что было вредителями сделано в прочих химических цехах, пришлось разобрать и заново монтировать, ибо работа была сделана по-арапски, для бутафории. (Чубарь. А приемки не было?) Не было.

В отношении Марьясина была проявлена большая слепота. Его считали арапом, очковтирателем, видели, что он посылает очковтирательские рапорта, но вывода до конца, что это вредитель, сделано не было. Не думали, что люди с партбилетом могут быть вредителями. (Молотов. Арапов тоже нужно проверять, не только вредителей.) Теперь совершенно очевидно, что арап — это уже вредитель. (Молотов. Не обязательно, не всегда. Чубарь. Но вредная категория, безусловно.) Во всяком случае, кандидат во вредители. (Молотов. Одним словом: проверять без различия национальности, в том числе и арапов. Смех.) Это очень яркий пример нашей слепоты, когда дело было совершенно очевидным, а правильного вывода сделано не было.

Неблагополучно у нас было и с водоснабжением. Здесь явно действовала вредительская шайка. В сеть втягивалась масса щепок, мусора, кокса, забивали коммуникации мартеновских и прокатных печей, в результате чего все время горели холодильники, кессоны, печи простаивали, преждевременно выходили в ремонт. Эту публику мы сами вышибли, однако она осталась безнаказанной, несмотря на наши настояния. Вчера здесь задавались вопросом, где находится грань между бесхозяйственностью и вредительством? Трудно эту грань провести, если мы будем мириться с бесхозяйственностью, если к бесхозяйственности будем относиться либерально, примиренчески. Надо бесхозяйственность искоренять, чтобы ее совсем не было на наших заводах. Тогда останется только вредительство, злоупотребления, тогда все злоупотребления будет легче вскрыть.

Людей, которые плохо ведут дело, надо раз предупредить, подтянуть, закатить выговор, а если безобразия продолжаются, таких людей надо снимать, строго спрашивать за плохую работу и бесхозяйственность, судить. Единственный способ найти грань между бесхозяйственностью и вредительством — не мириться с бесхозяйственностью. На Магнитогорском заводе серьезные опасения вызывают рабочие кадры. Завод построен в степи. Рабочих не было, в первые годы строительства завезли большое количество кулачья, так называемых трудпереселенцев, организовали большую исправительно-трудовую колонию, притащили тысячи две перебежчиков, немало иностранных рабочих. Иностранные рабочие работают, как правило, на химии. Народ не всегда нужный, не всегда знающий, часто подозрительный.

Надо подумать насчет оздоровления кадров. Единственное средство — это брать рабочих, которые приходят самотеком, в частности, из окружающих сел, но мы не можем воспользоваться этим ввиду инструкций Глав-милиций, мы имеем право брать только тех рабочих, которые завербованы в организационном порядке, если рабочий сам пришел, мы не имеем права его нанять. (Постышев. А кто это запретил?) Такая инструкция есть. (Постышев. От кого?) Инструкция Главмилиции. (Постышев. При чем тут Главмилиция? Шкирятов. Это неверно.) Мы получили ряд отсрочек по прямому указанию ЦК партии. Сроки окончились, и эта инструкция продолжает действовать. Мы можем вербовать рабочих на Волге, а из ближних сел брать нельзя. (Постышев. Дикость какая! Шкирятов. Это совершенно неверно.) Но это факт, т. Шкирятов. У нас работают спецпереселенцы, исправительно-трудовая колония, а людей, заслуживающих несравненно большего доверия, мы взять не можем из-за этих формальных соображений.

Несколько слов насчет недостатков нашего планирования. Тот большой опыт, который мы приобрели в планировании, до некоторой степени нас успокоил и усыпил. Выработался какой-то шаблон и каждый год план начинается с того, что в шаблон заносятся цифры, как правило, совершенно некритически и таким образом составленный план начинает действовать. Отсутствует глубокий анализ правильности этого плана, взаимная увязка различных отраслей промышленности и отдельных производств. (Постышев. А кто разрабатывает план?) Наркоматы прежде всего, потом Госплан. Я давно работаю в промышленности, но анализов плана не видел ни разу. Между тем в наших планах оказывается немало диспропорций. Например, наши химические цеха месяцами стоят, недовырабатывают тысячи тонн удобрений, бензола, толуола и других продуктов, из-за отсутствия серной кислоты. Или заправочные материалы, которых явно не хватает. Это дело мы проспали. Все металлургические заводы воем воют из-за недостатка этих материалов. Мы просыпаем, а враг это использует.

Насчет коксохимии. Мы значительно выправим работу этой отрасли промышленности, если пересмотрим цены. Цены составлены так, что в прошлом году затраты на сырье, на вспомогательные материалы были больше, чем стоимость готовой продукции. Сейчас цены несколько исправлены, но недостаточно. За границей кокс стоит не дороже угля, а у нас много дороже. Химпродукты же у нас стоят относительно дешево.

Несколько слов насчет транспорта. На Магнитогорском комбинате большое неблагополучие с внешним транспортом. Наши грузы идут в основном на запад через Полетаево с лишним пробегом в 400 км, что стоит народному хозяйству ежегодно миллионов 20 рублей. И завод забит, заводские грузы не вывозятся своевременно, тысяч 10 вагонов металла лежит на заводе. Надо дать нам прямой выход на запад. (Каганович. Уфа — Магнитная.) Да, надо строить дорогу Уфа — Магнитная. В проекте резолюции пленума ЦК партии по этому поводу ничего нет. Надо уложить пути на щебенку. Когда едешь из Магнитогорска в Челябинск, нельзя в вагоне сидеть. (Каганович. Путь плохо построен.) Ужасно бросает. И путь плохо построен, и щебенки нет. (Каганович. Верно.)

Сейчас наша строительная промышленность недогружена, щебенки мы можем дать очень много. В частности можем дать и окружающим дорогам. (Каганович. Займите денег еще немного.) Денег нет, а щебенки — пожалуйста. Я продал в прошлом году 100 тыс. кубов за 900 тыс. рублей (Голос с места. Дороговато.) Не так дорого. Одним словом, щебенку дать можно, этим мы восстановим пути и сократим количество крушений.

Андреев. Слово имеет т. Рухимович.

#### Рухимович.

Все то, что вскрыто прежде всего по линии вредительства в промышленности и на транспорте, а также и на основных решающих участках нашей работы — вся наша внутренняя обстановка в стране и складывающаяся международная обстановка заставила поставить на обсуждение пленума ЦК партии исключительной важности вопросы, великое значение и цель которых коренным образом перестроить всю нашу работу, как партийную так и хозяйственную, советскую, комсомольскую, профессиональную. (Каганович. Хозяйственную.) Лазарь Моисеевич, я после партийной назвал хозяйственную. Речь идет сейчас о резком максимальном повышении активной деятельности масс, на базе тех достижений и успехов, которых добилась наша партия и страна. Речь идет о быстрой ликвидации последствий вредительства и беспощадной борьбе со всеми нашими недостатками. Речь идет по существу об ином, неизмеримо более высоком уровне всей нашей работы, во всех звеньях. Нам нужно усиленно готовиться к предстоящим боям.

К сожалению, среди нас нет больше т. Серго — этого мощного замечательного мотора, который, к несчастью, перестал работать. Он бы все силы, всю мощь направил бы на критику и самокритику, на исправление тех ошибок, тех недостатков, которые обнаружены, вскрыты сейчас двумя этими процессами контрреволюционеров троцкистов, зиновьевцев. Он еще больше обрушился бы потому, что начальником штаба тяжелой промышленности оказался негодяй, предатель, злодей Пятаков, который немало навредил. И нам нужно, товарищи хозяйственники, основательно порыться и разобраться, где тайны и в проектах, и в предприятиях, и в цехах, и в агрегатах. (Постышев. Правильно.) Товарищи, замысел был глубокий у них, большой, а у обер-бандита Пятакова были все рычаги. (Сталин. Это теперь-то разобраться, после драки!) Товарищи, сейчас нужно разобраться. (Постышев. Лучше поздно, чем никогда.)

Если вред был нанесен промышленности и транспорту по ряду предприятий, узлов, то особый вред был нанесен предприятиям оборонного значения. Возьмем химию, порох. Всем известно, что во время войны без пороху невозможно воевать (Смех. Голос с места. Вот открыл Америку, ай да спасибо). Казалось бы, все внимание нужно было уделить этому делу. (Смех.) Это не так весело, как кажется: на деле это очень грустно. Мы до сих пор еще вырабатываем порох дедовскими, допотопными методами. Казалось бы, что даже при этих допотопных методах, зная какими ресурсами располагают наши соседи-враги, зная, быть может, только с разностью, с ошибкой в 5–10%, надо было бы уделить больше внимания этому делу.

А как это дело на практике осуществлялось? По понятным соображениям здесь придется говорить не особенно подробно. Имеется несколько предприятий действующих и имеется несколько предприятий строящихся. Средства размазывались таким образом, что ни одно из строящихся предприятий не вошло в действующие, а из действующих предприятий на одном имеется разрыв — нет энергии, на другом нет воды, на третьем разрыв — огромная диспропорция в цехах и т. д.

Я здесь т. Сталину отвечу на реплику, как мы смотрели раньше. Я приведу пример по 1936 году. Пример о том, как мы, к сожалению, часто, если не обычно, не разбираем материалы, штампуем, не вникаем внутрь дела. В 1936 г. было но азотной промышленности пусковых объектов — четыре завода. Прошли и Наркомтяжпром, и Госплан, и все планы четыре пусковых объекта. В феврале т. Серго вызывает меня, а я, как известно многим членам ЦК, в это время был «на отрубах», хотя в наркомате работаю с 1934 г.,— вызывает меня т. Серго и говорит: «Пятаков занимается химией, но я сам непосредственно хочу заняться азотом в 1936 году. Так как я уезжаю в отпуск — займитесь этим делом». «Слушаюсь». Вызываю я начальника Главазота и спрашиваю (здесь есть живые свидетели этого): «У вас сколько пусковых объектов?» «Четыре». «Давайте разберем подробно, насколько они действительно являются пусковыми, что им нужно по линии аппаратуры, что нужно по линии кабеля, что нужно по линии энергии». Вызвали всех поставщиков, начали рассматривать. Не выходит четыре завода, хотя заштамповали четыре завода.

Я тогда, глядя на то, что у нас есть, даю команду: соблаговолите мне дать программу действий по двум заводам, остальные два будем пускать после. Говорят: «Есть на этот счет решение ЦК». «Ничего, наберемся смелости, напишем в ЦК, важно, чтобы были хотя бы два завода, чем ни одного». Покривились немного, пошли жаловаться Серго. Он вернул их обратно ко мне. Через несколько дней дали план на два завода. Поскольку Серго приказал, мы мобилизовали всю инспекцию, весь аппарат для проверки. Очень, очень важно то, что говорил т. Молотов о проверке исполнения. Из месяца в месяц на протяжении каждого месяца бубнили, дрались за то, чтобы были пущены пусковые заводы, и в октябре, и в ноябре пустили эти заводы. Остальные два — вот уже март — еще не пущены. Я теперь работаю в другом наркомате, но интересуюсь по понятным причинам, когда же они будут пущены. Не знаю: будут ли они пущены в июне — июле, а теперь-то ведь уже 1937 год.

Почему я привел этот пример? Потому что мы, как правило, штампуем, не вникаем в суть, а вредители в этой мутной воде рыбку ловят так, как хотят. Значит, для того, чтобы у нас не было вредительских вещей, для этого мы должны, во-первых, сами знать и уметь по-настоящему разбираться во всех делах и, во-вторых, взять под действительный контроль, под настоящую проверку те решающие вещи, которые нам нужны. Здесь уже говорили, как Серго решал, например, вопросы интенсификации. Что такое вообще интенсификация? Ведь это же и есть наилучшее, на уровне новейшей техники использование аппаратуры, агрегатов. Почему т. Серго должен был от случая к случаю, при полуторамиллиардных вложениях в одну отрасль промышленности, при вложении миллиарда рублей в другую отрасль и т. д., почему он должен был сталкиваться с этим делом? Потому, что наши начальники главков, начальники отдельных отраслей промышленности, которые должны знать до мельчайших деталей, в совершенстве свои отрасли, не вникают в суть дела, и т. Серго приходилось узнавать о положении дел стороной, через отдельных инженеров на предприятиях, от низовых работников.

Особенно наглядно в этом смысле положение с ОВ — отравляющими веществами. Это очень важная вещь. Вы знаете, как враги наши в этом готовятся. У нас же до сих пор было вредительское размазывание средств — вредительство. Те товарищи, которые на местах работают и на территории которых находятся эти объекты, знают, как дело обстоит с ОВ.

Или вот, боеприпасы. У нас на заводах внедрялась — собственно ее внедрял Пятаков — такая практика. Что проповедовал Пятаков? Он говорил: «Снаряжение — дело незатейливое: если у нас есть разрыв, мы можем путем строительства в военное время его восполнить». Я допускаю, что мы, если грянет гром, будем вести строительство и во время уже самой войны, но заранее иметь установку «в военное время достраивать, чтобы заполнить узкие места» — это пятаковская установка. И это относится к целому ряду других вещей. В отношении военных заводов вывод таков: надо там, где нагадили, там, где навредили, там, где перепутали все карты, там надо в 1937 г. во что бы то ни стало все распутать.

Центральный Комитет партии специально и не раз этими вопросами уже занимался. Заводы знают, что им делать в 1937 году. Положение исключительно серьезное. У меня убедительная просьба к тем секретарям обкомов и крайкомов, у которых эти «тети» строятся, помочь нам развертыванием глубочайшей партийно-массовой работой в срок и вовремя их построить. Мы имеем... (Шкирятов. А что это за «тети»?) Предприятия. (Каганович. Они должны партработой заниматься.) Мы и не требуем, чтобы они строили. Мы имеем вредительство. У нас не только по линии военных предприятий, но — т. Молотов уже вчера говорил — и по линии целого ряда отраслей тяжелой промышленности было вредительство организовано.

Вот уголь. Вы знаете, что я на угольном фронте работал ряд лет и в Донбассе и в Кузбассе. Последнее время я руководил угольной промышленностью. Должен сказать, что по линии Кузбасса, там, где речь шла о необходимости вложения меньших капиталов, механизации производства, повышения максимальной производительности, как мы это себе представляли: старались сделать все, но из тех материалов, которые мы получили по данным процесса, выясняется, что когда мы шли на риск, скажем, в Прокопьевске, на систему работ с обрушением, враг влезал в эти щели, создавал искусственные пожары, срывал подготовительные работы, выполнение известного по углю приказа т. Серго № 846.

Мы видели, что в Прокопьевском районе мы не сумеем развернуться и быстро дать те коксующиеся угли, которые нужны, мы пошли в Осиновку — есть такой район. А что делали вредители? Ведь на заводах, предприятиях, в распределительных аппаратах видели, что идет перемещение, иное решение задачи, этот уголь начали браковать, начали писать всем, до Серго включительно, что мы не можем на этом угле давать кокс. А что получилось в результате? В результате получилось, что осиновский уголь, который встречал невероятнейшую оппозицию на протяжении трех-четырех лет, является лучшим углем, и сейчас металлурги требуют: дай, пожалуйста, только этот уголь. Смотрите как вредители путали — не вышло в одном месте, пошли в другое.

Ряд товарищей, даже некоторые члены Политбюро, были в Кузбассе и видели прекраснейшие механизированные шахты, а что получилось на деле? На деле получилось, что все эти механизмы доводились до такого состояния, чтобы не давать никакого эффекта. (Каганович. В Донбассе таких шахт нет.) В Кузбассе на сегодняшний день производительность на одного трудящегося 38 т в сутки. Рур имеет 33. Казалось бы, мы должны были успокоиться. Но нет, товарищи, при тех шахтах, при той механизации, которую мы провели в Кузбассе, они могут дать мировую производительность труда, т. е. дать 60 т, а они дают 38 тонн. Почему? Потому что там сидели все эти троцкисты, которые мешали, путали все карты нам. Зачастую же мы и сами путаем эти карты и тут нужно отделять одно от другого.

Летом этого года в печати была отражена перепалка между мной и Пятаковым — я тогда не знал, что он вредитель — на Совете промышленности. Я не называл его фамилии, он моей, но всякий, кто прочтет мое выступление, может видеть, о чем речь идет. Пятаков накануне Совета промышленности пришел к Серго и говорит: «Знаешь, Серго, для того, чтобы решить вопрос в Донбассе, нужно завтра же отдать приказ — безнарядная». Серго вызвал меня, спрашивает, как ты смотришь на это дело? Я ему сказал: «Тов. Серго, я за механизированные шахты, я за порядок, чтобы там была, как на заводе, безнарядная система, но пусть Пятаков поедет в шахты и посмотрит, что там часто еще даже нет верхних вентиляционных штреков, многие из них завалены, запущены, вспыхнет: опасная вещь — некуда рабочим уходить при таком состоянии шахт, запущены подготовительные работы и т. д.». Серго мне ответил: «Так как Пятаков советует вводить безнарядную систему, давайте мы это сделаем в виде опыта».

Летом 1936 г. (здесь есть присутствовавшие при этом тт. Смирнов, Кругликов), когда мы сидели в приемной в Кремле по поводу контрольных цифр на 1937 г., я задаю вопрос: «Тов. Пятаков (тогда он еще считался товарищем), вас же все считают экономистом, вы же были угольщиком, черт возьми. Вы видите какой процент роста идет из года в год, вы видите, какая потребность в угле — почему же вы молчите относительно коксующихся шахт, почему же вы молчите об углубке?» (о чем вчера на пленуме говорил т. Саркисов). Что же он сказал? Иезуитски этот циник сказал: «Знаете ли, два-три года я уже против строительства шахт. Но сейчас я должен вам сознаться, что мы уже опоздали действительно». Так почему, говорю, вы этого не скажете? Вот о том, как дело идет в отношении пропорционального развития отраслей? А товарищи ему смотрят в глаза — и кончено. Так дело обстояло зачастую в отношении правильного использования и планирования.

У нас дело,— и я сейчас заканчиваю на этом,— еще крайне неважно обстоит с увязкой межотраслевой. Я не буду здесь приводить примеров, но все-таки, если я делаю какую-нибудь машину, а для этой машины нужен насос или мотор, то должен я интересоваться, есть ли это в природе и дадут ли мне вовремя смежники то, что нужно, особенно я имею в виду военную продукцию? Наши хозяйственники у нас этим плохо занимаются, и в эту щель удобно лезть вредителям.

По вопросу о кадрах. (Молотов. Два слова о Строилове скажите, как с ним получилось?) Строилов — шпион, как известно из показаний, крупнейший инженер, горняк крупнейший. В Кузбассе он ввел ряд механизмов, которые мы проводим в Донбассе и в других местах. (Сталин. А помните, кто-то, кажется, не соглашался?) Правильно, не соглашался. (Голоса с мест. Скажите, кто не соглашался?) Я не верил, что он шпион. О кадрах, как мы занимаемся кадрами. (Постышев. Одного вытащили все-таки). Приведу два примера. Один пример — наш артиллерийский завод. На протяжении последнего месяца сменили трех директоров по разным соображениям. Назначены новые директора. Директорами назначены бывшие военпреды, хорошие работники, проверенные люди. Но на наших заводах, скажем, на заводе им. Молотова имеется 1700 инженерно-технических работников. Я спрашиваю, можно ли вообще на месте выдвигать людей? Можно было бы. Второй пример. У нас здесь на одном моторном заводе, авиационном, имеется 1750 ИГР, из них 800 инженеров. Когда мы хотели взять директора и там попросили: давайте кого-нибудь в кандидаты — никого, говорят, нет.

Мы кадров не знаем. Мы их знаем только по анкетам. Мне, конечно, могут сказать: почему? Это же твое дело и занимайся этим делом. Товарищи, наркомат организован третий месяц, как вы знаете. Этим делом мы должны заниматься. Это я говорю себе и всем людям, которые работают в нашей промышленности. (Берия. Эти люди были и раньше. Большинство заводов перешло из Наркомата тяжелой промышленности. Многие из этих людей там были.) Перешли, верно, но у нас дело с изучением кадров очень скверно. (Молотов. Если разберемся, то дело не так скверно. Голоса в президиуме. Правильно!) С кадрами, конечно, не так скверно. Я об этом как раз и говорю.

Заканчивая, я должен сказать, что если, примерно, до 1932 г., все мы сами, хозяйственники, участвовали и в политической жизни данного завода, данного района, данной области, местности и т. д., то за последние два-три года наши хозяйственники немножко отошли, выражаясь мягко... (Молотов. Куда отошли?) ...от политической жизни отошли в узкую скорлупу своего завода и хозяйственных вопросов и только. Они занимаются прекрасно изучением техники — это хорошо, но они от политической жизни немножко отошли. Руководить предприятием, выдвигать людей, новые кадры, правильно влиять на все дело данного предприятия или на порученное ему дело нельзя без того, чтобы он не работал и в политической области. Кроме того, что он хозяйственник, специалист, он должен быть и политиком.

Товарищи, на наших заводах в последнее время после процессов, имевших место, появился довольно значительный рост стахановского движения, которое раньше имело малые размеры на военных заводах. Нужно сказать, что по линии малой металлургии сейчас ряд заводов начинает выходить на передовые позиции. Я думаю, это не случайно. Все понимают как дело сейчас выглядит. Прекрасно отдают себе отчет в международной обстановке, знают, какое значение имеет каждый военный завод для нашей страны. Начинается большое движение вперед. На местах начинают детально заниматься рассмотрением всего того наследия, которое получилось в результате вредительской работы; начинают исправлять дела. Я думаю, что в ближайшее время мы с той работой, которая поручена военным заводам, справимся (17318).

1 марта 1937 года Из речи т. Рухимовича.

Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года

Андреев. Слово имеет т. Рухимович.

Рухимович.

Все то, что вскрыто прежде всего по линии вредительства в промышленности и на транспорте, а также и на основных решающих участках нашей работы — вся наша внутренняя обстановка в стране и складывающаяся международная обстановка заставила поставить на обсуждение пленума ЦК партии исключительной важности вопросы, великое значение и цель которых коренным образом перестроить всю нашу работу, как партийную так и хозяйственную, советскую, комсомольскую, профессиональную. (Каганович. Хозяйственную.) Лазарь Моисеевич, я после партийной назвал хозяйственную. Речь идет сейчас о резком максимальном повышении активной деятельности масс, на базе тех достижений и успехов, которых добилась наша партия и страна. Речь идет о быстрой ликвидации последствий вредительства и беспощадной борьбе со всеми нашими недостатками. Речь идет по существу об ином, неизмеримо более высоком уровне всей нашей работы, во всех звеньях. Нам нужно усиленно готовиться к предстоящим боям.

К сожалению, среди нас нет больше т. Серго — этого мощного замечательного мотора, который, к несчастью, перестал работать. Он бы все силы, всю мощь направил бы на критику и самокритику, на исправление тех ошибок, тех недостатков, которые обнаружены, вскрыты сейчас двумя этими процессами контрреволюционеров троцкистов, зиновьевцев. Он еще больше обрушился бы потому, что начальником штаба тяжелой промышленности оказался негодяй, предатель, злодей Пятаков, который немало навредил. И нам нужно, товарищи хозяйственники, основательно порыться и разобраться, где тайны и в проектах, и в предприятиях, и в цехах, и в агрегатах. (Постышев. Правильно.) Товарищи, замысел был глубокий у них, большой, а у обер-бандита Пятакова были все рычаги. (Сталин. Это теперь-то разобраться, после драки!) Товарищи, сейчас нужно разобраться. (Постышев. Лучше поздно, чем никогда.)

Если вред был нанесен промышленности и транспорту по ряду предприятий, узлов, то особый вред был нанесен предприятиям оборонного значения. Возьмем химию, порох. Всем известно, что во время войны без пороху невозможно воевать (Смех. Голос с места. Вот открыл Америку, ай да спасибо). Казалось бы, все внимание нужно было уделить этому делу. (Смех.) Это не так весело, как кажется: на деле это очень грустно. Мы до сих пор еще вырабатываем порох дедовскими, допотопными методами. Казалось бы, что даже при этих допотопных методах, зная какими ресурсами располагают наши соседи-враги, зная, быть может, только с разностью, с ошибкой в 5–10%, надо было бы уделить больше внимания этому делу.

А как это дело на практике осуществлялось? По понятным соображениям здесь придется говорить не особенно подробно. Имеется несколько предприятий действующих и имеется несколько предприятий строящихся. Средства размазывались таким образом, что ни одно из строящихся предприятий не вошло в действующие, а из действующих предприятий на одном имеется разрыв — нет энергии, на другом нет воды, на третьем разрыв — огромная диспропорция в цехах и т. д.

Я здесь т. Сталину отвечу на реплику, как мы смотрели раньше. Я приведу пример по 1936 году. Пример о том, как мы, к сожалению, часто, если не обычно, не разбираем материалы, штампуем, не вникаем внутрь дела. В 1936 г. было но азотной промышленности пусковых объектов — четыре завода. Прошли и Наркомтяжпром, и Госплан, и все планы четыре пусковых объекта. В феврале т. Серго вызывает меня, а я, как известно многим членам ЦК, в это время был «на отрубах», хотя в наркомате работаю с 1934 г.,— вызывает меня т. Серго и говорит: «Пятаков занимается химией, но я сам непосредственно хочу заняться азотом в 1936 году. Так как я уезжаю в отпуск — займитесь этим делом». «Слушаюсь». Вызываю я начальника Главазота и спрашиваю (здесь есть живые свидетели этого): «У вас сколько пусковых объектов?» «Четыре». «Давайте разберем подробно, насколько они действительно являются пусковыми, что им нужно по линии аппаратуры, что нужно по линии кабеля, что нужно по линии энергии». Вызвали всех поставщиков, начали рассматривать. Не выходит четыре завода, хотя заштамповали четыре завода.

Я тогда, глядя на то, что у нас есть, даю команду: соблаговолите мне дать программу действий по двум заводам, остальные два будем пускать после. Говорят: «Есть на этот счет решение ЦК». «Ничего, наберемся смелости, напишем в ЦК, важно, чтобы были хотя бы два завода, чем ни одного». Покривились немного, пошли жаловаться Серго. Он вернул их обратно ко мне. Через несколько дней дали план на два завода. Поскольку Серго приказал, мы мобилизовали всю инспекцию, весь аппарат для проверки. Очень, очень важно то, что говорил т. Молотов о проверке исполнения. Из месяца в месяц на протяжении каждого месяца бубнили, дрались за то, чтобы были пущены пусковые заводы, и в октябре, и в ноябре пустили эти заводы. Остальные два — вот уже март — еще не пущены. Я теперь работаю в другом наркомате, но интересуюсь по понятным причинам, когда же они будут пущены. Не знаю: будут ли они пущены в июне — июле, а теперь-то ведь уже 1937 год.

Почему я привел этот пример? Потому что мы, как правило, штампуем, не вникаем в суть, а вредители в этой мутной воде рыбку ловят так, как хотят. Значит, для того, чтобы у нас не было вредительских вещей, для этого мы должны, во-первых, сами знать и уметь по-настоящему разбираться во всех делах и, во-вторых, взять под действительный контроль, под настоящую проверку те решающие вещи, которые нам нужны. Здесь уже говорили, как Серго решал, например, вопросы интенсификации. Что такое вообще интенсификация? Ведь это же и есть наилучшее, на уровне новейшей техники использование аппаратуры, агрегатов. Почему т. Серго должен был от случая к случаю, при полуторамиллиардных вложениях в одну отрасль промышленности, при вложении миллиарда рублей в другую отрасль и т. д., почему он должен был сталкиваться с этим делом? Потому, что наши начальники главков, начальники отдельных отраслей промышленности, которые должны знать до мельчайших деталей, в совершенстве свои отрасли, не вникают в суть дела, и т. Серго приходилось узнавать о положении дел стороной, через отдельных инженеров на предприятиях, от низовых работников.

Особенно наглядно в этом смысле положение с ОВ — отравляющими веществами. Это очень важная вещь. Вы знаете, как враги наши в этом готовятся. У нас же до сих пор было вредительское размазывание средств — вредительство. Те товарищи, которые на местах работают и на территории которых находятся эти объекты, знают, как дело обстоит с ОВ.

Или вот, боеприпасы. У нас на заводах внедрялась — собственно ее внедрял Пятаков — такая практика. Что проповедовал Пятаков? Он говорил: «Снаряжение — дело незатейливое: если у нас есть разрыв, мы можем путем строительства в военное время его восполнить». Я допускаю, что мы, если грянет гром, будем вести строительство и во время уже самой войны, но заранее иметь установку «в военное время достраивать, чтобы заполнить узкие места» — это пятаковская установка. И это относится к целому ряду других вещей. В отношении военных заводов вывод таков: надо там, где нагадили, там, где навредили, там, где перепутали все карты, там надо в 1937 г. во что бы то ни стало все распутать.

Центральный Комитет партии специально и не раз этими вопросами уже занимался. Заводы знают, что им делать в 1937 году. Положение исключительно серьезное. У меня убедительная просьба к тем секретарям обкомов и крайкомов, у которых эти «тети» строятся, помочь нам развертыванием глубочайшей партийно-массовой работой в срок и вовремя их построить. Мы имеем... (Шкирятов. А что это за «тети»?) Предприятия. (Каганович. Они должны партработой заниматься.) Мы и не требуем, чтобы они строили. Мы имеем вредительство. У нас не только по линии военных предприятий, но — т. Молотов уже вчера говорил — и по линии целого ряда отраслей тяжелой промышленности было вредительство организовано.

Вот уголь. Вы знаете, что я на угольном фронте работал ряд лет и в Донбассе и в Кузбассе. Последнее время я руководил угольной промышленностью. Должен сказать, что по линии Кузбасса, там, где речь шла о необходимости вложения меньших капиталов, механизации производства, повышения максимальной производительности, как мы это себе представляли: старались сделать все, но из тех материалов, которые мы получили по данным процесса, выясняется, что когда мы шли на риск, скажем, в Прокопьевске, на систему работ с обрушением, враг влезал в эти щели, создавал искусственные пожары, срывал подготовительные работы, выполнение известного по углю приказа т. Серго № 846.

Мы видели, что в Прокопьевском районе мы не сумеем развернуться и быстро дать те коксующиеся угли, которые нужны, мы пошли в Осиновку — есть такой район. А что делали вредители? Ведь на заводах, предприятиях, в распределительных аппаратах видели, что идет перемещение, иное решение задачи, этот уголь начали браковать, начали писать всем, до Серго включительно, что мы не можем на этом угле давать кокс. А что получилось в результате? В результате получилось, что осиновский уголь, который встречал невероятнейшую оппозицию на протяжении трех-четырех лет, является лучшим углем, и сейчас металлурги требуют: дай, пожалуйста, только этот уголь. Смотрите как вредители путали — не вышло в одном месте, пошли в другое.

Ряд товарищей, даже некоторые члены Политбюро, были в Кузбассе и видели прекраснейшие механизированные шахты, а что получилось на деле? На деле получилось, что все эти механизмы доводились до такого состояния, чтобы не давать никакого эффекта. (Каганович. В Донбассе таких шахт нет.) В Кузбассе на сегодняшний день производительность на одного трудящегося 38 т в сутки. Рур имеет 33. Казалось бы, мы должны были успокоиться. Но нет, товарищи, при тех шахтах, при той механизации, которую мы провели в Кузбассе, они могут дать мировую производительность труда, т. е. дать 60 т, а они дают 38 тонн. Почему? Потому что там сидели все эти троцкисты, которые мешали, путали все карты нам. Зачастую же мы и сами путаем эти карты и тут нужно отделять одно от другого.

Летом этого года в печати была отражена перепалка между мной и Пятаковым — я тогда не знал, что он вредитель — на Совете промышленности. Я не называл его фамилии, он моей, но всякий, кто прочтет мое выступление, может видеть, о чем речь идет. Пятаков накануне Совета промышленности пришел к Серго и говорит: «Знаешь, Серго, для того, чтобы решить вопрос в Донбассе, нужно завтра же отдать приказ — безнарядная». Серго вызвал меня, спрашивает, как ты смотришь на это дело? Я ему сказал: «Тов. Серго, я за механизированные шахты, я за порядок, чтобы там была, как на заводе, безнарядная система, но пусть Пятаков поедет в шахты и посмотрит, что там часто еще даже нет верхних вентиляционных штреков, многие из них завалены, запущены, вспыхнет: опасная вещь — некуда рабочим уходить при таком состоянии шахт, запущены подготовительные работы и т. д.». Серго мне ответил: «Так как Пятаков советует вводить безнарядную систему, давайте мы это сделаем в виде опыта».

Летом 1936 г. (здесь есть присутствовавшие при этом тт. Смирнов, Кругликов), когда мы сидели в приемной в Кремле по поводу контрольных цифр на 1937 г., я задаю вопрос: «Тов. Пятаков (тогда он еще считался товарищем), вас же все считают экономистом, вы же были угольщиком, черт возьми. Вы видите какой процент роста идет из года в год, вы видите, какая потребность в угле — почему же вы молчите относительно коксующихся шахт, почему же вы молчите об углубке?» (о чем вчера на пленуме говорил т. Саркисов). Что же он сказал? Иезуитски этот циник сказал: «Знаете ли, два-три года я уже против строительства шахт. Но сейчас я должен вам сознаться, что мы уже опоздали действительно». Так почему, говорю, вы этого не скажете? Вот о том, как дело идет в отношении пропорционального развития отраслей? А товарищи ему смотрят в глаза — и кончено. Так дело обстояло зачастую в отношении правильного использования и планирования.

У нас дело,— и я сейчас заканчиваю на этом,— еще крайне неважно обстоит с увязкой межотраслевой. Я не буду здесь приводить примеров, но все-таки, если я делаю какую-нибудь машину, а для этой машины нужен насос или мотор, то должен я интересоваться, есть ли это в природе и дадут ли мне вовремя смежники то, что нужно, особенно я имею в виду военную продукцию? Наши хозяйственники у нас этим плохо занимаются, и в эту щель удобно лезть вредителям.

По вопросу о кадрах. (Молотов. Два слова о Строилове скажите, как с ним получилось?) Строилов — шпион, как известно из показаний, крупнейший инженер, горняк крупнейший. В Кузбассе он ввел ряд механизмов, которые мы проводим в Донбассе и в других местах. (Сталин. А помните, кто-то, кажется, не соглашался?) Правильно, не соглашался. (Голоса с мест. Скажите, кто не соглашался?) Я не верил, что он шпион. О кадрах, как мы занимаемся кадрами. (Постышев. Одного вытащили все-таки). Приведу два примера. Один пример — наш артиллерийский завод. На протяжении последнего месяца сменили трех директоров по разным соображениям. Назначены новые директора. Директорами назначены бывшие военпреды, хорошие работники, проверенные люди. Но на наших заводах, скажем, на заводе им. Молотова имеется 1700 инженерно-технических работников. Я спрашиваю, можно ли вообще на месте выдвигать людей? Можно было бы. Второй пример. У нас здесь на одном моторном заводе, авиационном, имеется 1750 ИГР, из них 800 инженеров. Когда мы хотели взять директора и там попросили: давайте кого-нибудь в кандидаты — никого, говорят, нет.

Мы кадров не знаем. Мы их знаем только по анкетам. Мне, конечно, могут сказать: почему? Это же твое дело и занимайся этим делом. Товарищи, наркомат организован третий месяц, как вы знаете. Этим делом мы должны заниматься. Это я говорю себе и всем людям, которые работают в нашей промышленности. (Берия. Эти люди были и раньше. Большинство заводов перешло из Наркомата тяжелой промышленности. Многие из этих людей там были.) Перешли, верно, но у нас дело с изучением кадров очень скверно. (Молотов. Если разберемся, то дело не так скверно. Голоса в президиуме. Правильно!) С кадрами, конечно, не так скверно. Я об этом как раз и говорю.

Заканчивая, я должен сказать, что если, примерно, до 1932 г., все мы сами, хозяйственники, участвовали и в политической жизни данного завода, данного района, данной области, местности и т. д., то за последние два-три года наши хозяйственники немножко отошли, выражаясь мягко... (Молотов. Куда отошли?) ...от политической жизни отошли в узкую скорлупу своего завода и хозяйственных вопросов и только. Они занимаются прекрасно изучением техники — это хорошо, но они от политической жизни немножко отошли. Руководить предприятием, выдвигать людей, новые кадры, правильно влиять на все дело данного предприятия или на порученное ему дело нельзя без того, чтобы он не работал и в политической области. Кроме того, что он хозяйственник, специалист, он должен быть и политиком.

Товарищи, на наших заводах в последнее время после процессов, имевших место, появился довольно значительный рост стахановского движения, которое раньше имело малые размеры на военных заводах. Нужно сказать, что по линии малой металлургии сейчас ряд заводов начинает выходить на передовые позиции. Я думаю, это не случайно. Все понимают как дело сейчас выглядит. Прекрасно отдают себе отчет в международной обстановке, знают, какое значение имеет каждый военный завод для нашей страны. Начинается большое движение вперед. На местах начинают детально заниматься рассмотрением всего того наследия, которое получилось в результате вредительской работы; начинают исправлять дела. Я думаю, что в ближайшее время мы с той работой, которая поручена военным заводам, справимся (19674).

1 марта 1937 года

Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года

Андреев. Заседание открывается. Слово имеет т. Ежов [Выступление Ежова дается по неправленой стенограмме.].

Ежов.

Товарищи, самокритикой я буду заниматься в своем докладе завтра. Разрешите начать с критики пока. Поставлены доклады двух ведомств об уроках вредительства японо-германских троцкистских организаций. Однако, это не значит, что это не имеет касательства к другим ведомствам. Я думаю, что многих других ведомств это касается не в меньшей, если не большей мере. Характерны, однако, выступления представителей ведомств, в том числе и наркомов. Это показывает, что они все же до конца не поняли ни смысла, ни постановки этого вопроса. (Межлаук. Правильно, правильно.) Ни тех задач, которые перед нами стоят в связи с уроками вредительства, шпионажа, диверсий. Ни один из товарищей не попытался дать не только анализ тех недостатков своих ведомств, но, что видно, об уроках почти совершенно не говорили, что они конкретно думают делать, для того, чтобы изжить эти недостатки, для юг о, чтобы вскрыть все эти недостатки, ликвидировать их в самый короткий срок. Никто ни планов своих, ни даже черновых своих мыслей не попытался выложить здесь для того, чтобы сказать, что конкретно предполагает сделать, чтобы учесть уроки вредительства, шпионажа, диверсий всех этих мерзавцев, которых мы вскрыли за последнее время.

Я думаю, что причиной всего этого является, вероятно одной из причин, та из наших серьезных болезней — это ведомственность. Я имею в виду ведомственность не ту, которая поднимает всю работу ведомства социалистическим соревнованием ряда ведомств, для того, чтобы подтянуть всю работу. Я имею в виду ту квасную, затхлую ведомственность, когда честь ведомства, честь мундира защищается не с большевистских позиций, а с позиций феодальных князьков, которые во что бы то ни стало, как бы плохо ведомство ни было, все равно его нужно защищать. Так и здесь некоторые товарищи, ну хорошо, НКПС поставили, Наркомтяж поставили, нас не захватили, мода на самокритику, мода на вредительство пройдет, дело притихнет и все так пойдет дальше.

Почему я говорю о ведомственности как о серьезной опасности? Для того, чтобы вскрыть все недостатки и ликвидировать в кратчайший срок вредительство троцкистов. Ведомственность в числе многих причин является одной из главных причин, которая создает условия для вредительской, шпионской и диверсионной работы троцкистов. Люди ради ведомственного своего самолюбия, ради спасения вот этой чести мундира замазывают все грехи для того, чтобы выглядеть как-нибудь почище. Чем вы можете, товарищи, объяснить такое положение, что взрыв на Горловке, две диверсии на Горловке, экспертные комиссии, которые ездили на Горловку, они, по существу говоря, уже тогда дали заключение о том, что это не является причиной халатности, причиной недосмотра, а что здесь, несомненно, какая-то сознательная рука направляла этот диверсионный акт.

Какие же выводы из этого сделало это ведомство — Наркомтяжпром? Казалось бы, если у экспертной комиссии имеются такие предположения, что это сознательно сделано: вредительство или диверсионный акт,— казалось бы, проще всего нужно было бы передать все эти материалы в органы НКВД с просьбой рассмотреть, покопаться, выяснить это дело, кто это сделал, для того, чтобы вскрыть до конца эту организацию. На деле же получилось так, что эти акты комиссии, которая обследовала взрыв на Горловке, даже никто из большого начальства не читал. Акт остается актом, он был направлен председателем комиссии ведомству, которое пришило его к бумагам, он так и остался.

Дальше, товарищи, ряд аварий и взрывов в Кемерове. Тоже заключение экспертной комиссии было таково, что это сознательно проведенный диверсионный акт. Собственно председатель экспертной комиссии, который был привлечен в качестве эксперта на последнем процессе, он почти ничего к своему акту предыдущему не прибавил. На деле, что оказалось? Вместо того, чтобы Наркомтяжпром, получив такой акт, передал бы его в органы НКВД с просьбой: давайте обследуйте это дело, рассмотрите кто устроил взрыв и т. д., опять-таки пришил этот акт к делу. Никто этим делом не занимался, и осталось это в канцеляриях Наркомтяжпрома.

Третий факт такой: возьмем с Биткером характерный пример. Положение в резиновой промышленности было архискверное. На протяжении последних двух лет и Комиссия советского контроля, и Комиссия партийного контроля не однажды ставили у себя на заседаниях вопрос о плохой работе Резинтреста, в частности, ставили вопрос и относительно плохой работы Биткера. Неизменно на протяжении этих двух лет, несмотря на то, что часто очень резко ставился вопрос о Биткере, что надо освободить, надо принять, по крайней мере, какие-то меры... (Антипов. Привлечь к ответственности.) Да, и привлечь к ответственности, неизменно Биткер защищался все время, его защищали. Я думаю, что одной из главных причин того, чтобы защищать Биткера, и скрыть все эти факты экспертизы по Кемерову и Горловке и по ряду других мест является своеобразное понимание своих ведомственных интересов: «Сора из избы не выносить», чтобы никто не знал, у себя внутри ликвидируем, у себя изжив это дело,— и на этом покончить.

Я не могу, товарищи, не остановиться и на другом факте, чрезвычайно характерном. Как сейчас получается? Получается довольно странное положение. Я хочу сказать несколько слов об арестах вредителей, диверсантов, шпионов и т. д. В резолюции отмечен этот факт о том, что вредительство не только не вскрывали и не только не проявляли инициативу в этом деле, а в ряде случаев тормозили... (Сталин. Правильно. Там мягко сказано.) Да, т. Сталин, там мягко сказано. И я должен сказать, что я не знаю ни одного факта — я уже четыре с половиной месяца работаю в Наркомвнуделе — я еще не знаю ни одного факта, когда бы по своей инициативе позвонили и сказали: «Тов. Ежов, что-то подозрителен этот человек, что-то неблагополучно в нем, займитесь этим человеком»,— факта такого я не знаю... (Постышев. А когда займешься, то людей не давали.) Да. Чаще всего, когда ставишь вопрос об арестах, люди, наоборот, защищают этих людей. (Постышев. Правильно.)

Мотивы самые разнообразные, но один из главных мотивов такой: а что же я буду делать дальше, план я должен выполнять, это у меня — главный инженер или начальник цеха, что я буду делать? Я обычно отвечаю: скажи спасибо, сволочь, что мы берем этого человека, скажи спасибо, что вредителя берем. Грош цена тебе, если ты защищаешь человека, который вредит. На него достаточно материалов, чтобы его арестовать. Ты защищаешь ради выполнения программы,— он тебе программу может быть, и будет выполнять, но и вредить будет.

Здесь заодно, товарищи, разрешите сказать о таких умонастроениях, таких некоторых хозяйственниках, а таких, к сожалению, много, которые сейчас рассматривают, это вредительство как какую-то полосу модных настроений,— «вскрыли вредительство и теперь везде и всюду видят вредителей, мешают нам работать, мешают нам выполнять план» и часто мотивы таковы, что «я план выполнил и даже перевыполнил, а вы мне толкуете о вредительстве».

Конечно, товарищи, такие хозяйственники ни черта не понимают прежде всего в природе нашего советского строя, потому что они должны, во-первых, учитывать, что вредитель, в условиях нашего советского строя не может только вредить, он, по крайней мере, на 70–80% должен делать хорошие дела, иначе, если он будет только вредить, его немедленно разоблачат и немедленно посадят. Он может нам вредить только небольшими делами, так, где он уже уверен, что никак он не будет разоблачен. (Сталин. И будет копить силы к моменту войны, когда он навредит по-настоящему.) Совершенно верно, т. Сталин, он прикрывается и советской фразеологией, он прикрывается и преданностью партии и советской власти, он проявляет всюду, где нужно и где не нужно, инициативу, он хвалит всех и хвалит советскую власть для того, чтобы навредить тогда, когда у него есть уверенность, что его не раскроют. (Постышев. И революционные речи произносит.) А как же, безусловно, это непременная принадлежность. (Постышев. Во, во, во!)

Надо понять, что эта принадлежность совершенно законна, так сказать в кавычках, потому что базы-то у него социальной никакой нет. Вся природа нашего советского строя такова и наши победы таковы, что вылезти с открытым забралом против нас он не может, он вынужден прибегать к методам, которыми пользовались шпионы, провокаторы и т. д., т. е. маскироваться своим лояльным отношением к советской власти, поддерживать ее для того, чтобы лучше вредить. (Постышев. И особенно в свое время.) И вот, такие хозяйственники, которые рассуждают, что мы план выполнили, а иногда даже и перевыполнили, что у нас поэтому вредительства нет,— ни черта не понимают, потому, что в условиях нашего советского строя они не могут сплошь заниматься вредительством, не говоря уже о том, что все факты, в том числе такой главный факт, как стахановское движение, показывают, что все наши планы, по существу говоря, занижены. Чего же думать о перевыполнении заниженного плана. (Сталин. Правильно.)

Вот, товарищи, от этих общих замечаний разрешите перейти к ведомствам. Я взял за последние пять месяцев дела троцкистов, правых и зиновьевцев, собственно, это одна и та же банда мерзавцев, которые перешли на враждебные позиции к советскому строю и активно нам вредят и подрывают основу советского строя, и проанализировал эти дела по ведомствам, какие ведомства здесь задеты больше или меньше всего. Я должен сказать, что по цифрам осужденных уже за эти пять месяцев, я имею в виду осужденных Военным трибуналом и Особым совещанием нашим, некоторые ведомства выглядят здесь не совсем так хорошо, как они думают. Вот я кроме тех ведомств, о которых говорил, приведу цифры по другим ведомствам но линии сопоставления с НКПС.

По НКПС прошло 13/ дел, причем у нас еще много впереди дел, по Наркомлегпрому 141 человек, присужденных на разные сроки, в том числе и к расстрелу, по Наркомпищепрому — 100 человек, по Наркомместпрому — 60 человек... (Голос с места. РСФСР?) Да, да, да. По Наркомвнуторгу — 82 человека, по Наркомзему — 102 человека, по Наркомфину — 35 человек, по Наркомпросу — 228 человек... (Голос с места. Ого! Это я понимаю. Косарев. РСФСР?) И так далее. Конечно, товарищи, эти цифры пока что не являются характерными, но они в достаточной степени характеризуют то, что задето не только ведомство Наркомтяжпрома, задет не только НКПС, но не в меньшей мере задеты и все остальные наркоматы. Поэтому думать, что эти ведомства поскольку их доклад не поставлен, просто проскочили, не выйдет из этого!

Я надеюсь, что партия добьется, уверен, что партия добьется и что ЦК заставит людей учесть эти уроки с тем, чтобы в кратчайший срок их ликвидировать независимо от того, к какому ведомству эти товарищи принадлежат; если они не сумеют повернуться в этом направлении, ЦК найдет достаточно силы для того, чтобы таких людей кое-чему поучить, если только они не безнадежны к учебе.

Разрешите теперь конкретно перейти. Начну с ведомства Наркомфина, который сидит пока что, отмалчивается, и говорят, что даже в прениях не записался... (Гринько. Кто я? Записался. Смех.) Гринько думает, что это меньше всего его касается. Вредительство есть где? В промышленности, в сельском хозяйстве, ну, там еще в партийных органах, они там вредили, а в Наркомфине чего же? Я собираю добросовестно налоги и потом такие вещи меня не касаются.

К сожалению, очень и очень касаются. Я начну с Госбанка — организации, которая подчинена Наркомфину, как известно. В Госбанке, кроме этой фамилии, которую я назвал вам — заместитель председателя Госбанка Аркус, в отношении которого установлено, что он являлся активнейшим членом троцкистской организации, через которого устраивались все финансовые комбинации как внутри страны, так и вне, я назову фамилию самого председателя Госбанка Марьясина и назову Туманова, возглавлявшего Промбанк, как одних из активнейших людей, которые непосредственно участвовали во всех комбинациях.

Так вот, товарищи, по ведомству Наркомфина нами вскрыто довольно порядочное количество троцкистских вредительских и хищнических организаций. Общее количество их насчитывается до 11 пока что организаций, групп, которые вскрыты по ведомству Наркомфина, Госбанка и его системы. Например, в Госбанке СССР нами вскрыта довольно мощная троцкистская организация численностью до 20 человек... (Голоса с мест. Здорово! Ого!), которая все время практически руководилась Аркусом. Эта организация путем хищения государственных средств финансировала подпольный троцкистский центр и создавала фонды за границей. Такой фонд, например, в несколько сот тысяч франков был создан для финансирования троцкистской организации и на тот случай, ежели Зиновьеву и Каменеву удалось бы удрать за границу. Я могу прочитать здесь показания расстрелянного Аркуса о том, каким образом создавались эти фонды.

Аркус показывает следующее: «В 1934 г. ко мне в Госбанк пришел Евдокимов, который в то время был управляющим Главмолоко...» (Молотов. Какой Евдокимов, бывший ленинградский?) Да, да. «Евдокимов мне сообщил, что для нужд организации ему нужно 30 тыс. руб., которые он предполагает взять из средств Главмолоко. Евдокимов меня попросил, чтобы я оказал содействие в том, чтобы снять арест со счета Главмолоко и чтобы я распорядился выдать наличными эту сумму — 30 тыс. рублей. На это нужно было специальное разрешение, так как в связи с кредитной реформой деньги не выдаются на руки, а переводятся с одного расчетного счета на другой. Как я уже показывал, я эту просьбу Евдокимова выполнил и он получил 30 тыс. рублей и передал их троцкистско-зиновьевской организации. Как он провел у себя в Главмолоко оформление этих денег, я не знаю. Ясно, что он совершил какую-либо уголовную комбинацию, чтобы оформить эти деньги».

При расследовании этого дела мы установили точно, что эти 30 тыс. действительно были получены Евдокимовым. По нашей просьбе сидящий здесь т. Сванидзе специально занялся этим делом и проверил по системе Госбанка и Главмолоко и установил, что действительно эти 30 тыс. были незаконно получены, жульническими комбинациями проведены и переданы Евдокимову для финансирования троцкистской организации. Таких комбинаций было проведено не только в Москве, но и в других местах довольно много. Дело не ограничилось только этим, как я вам уже говорил, троцкисты и зиновьевцы создавали валютные фонды.

Аркус по этому поводу показывает следующее: «В Париже был создан денежный фонд. Этот фонд был в иностранной валюте, но так как везти валюту в СССР было нецелесообразно, то она в различных меняльных конторах обменивалась Членовым на советские дензнаки. Понятно, что Членов этот обмен производил не по официальному государственному курсу, а по тому курсу, который в то время существовал на черной бирже. Денежный фонд организации достигал суммы в несколько сот тысяч франков». Об этих вещах показывает и небезызвестный, расстрелянный ныне, бывший председатель Промбанка Туманов, который принимал во всех этих делах активнейшее участие. По личному поручению Каменева он создал за границей денежный фонд и показывает об этом следующее: «Передавая мне это поручение, Рейнгольд заявил, что этот фонд создается для целей борьбы троцкистско-зиновьевской организации с ЦК ВКП(б). Рейнгольд также говорил о возможной высылке из СССР за границу Каменева и Зиновьева и что им понадобятся деньги». Вот, товарищи, показания двух, наиболее активных и виднейших членов троцкистской организации, которую мы имели в Госбанке.

Еще несколько фактов. В Костромском отделении Госбанка вскрыта троцкистская организация, численностью до 10 человек, которая систематически расхищала деньги и передавала для работы в организацию. В Стерлитамакском отделении Госбанка вскрыта контрреволюционная группа в 5 человек, которая занималась систематическим хищением государственных средств, как в личное пользование, так и на работу в троцкистскую организацию. Вы сами, товарищи, понимаете, что если людям удается проводить всякие жульнические комбинации для того, чтобы финансировать свою собственную организацию, причем у этих людей морали нет никакой и они остаются мерзавцами не только по отношению к Советской власти, но и просто морально нечистыми людьми, вкусы разгораются и к этой троцкистской организации Госбанка присасывается целая группа просто хищников, которые решили поживиться во что бы то ни стало деньгами.

За это время, т. е. за 1935/36 г., расхищено, буквально расхищено по нашим подсчетам до 7 млн. руб. на всякие личные и не личные нужды, в том числе на личные нужды председателя Госбанка Марьясина, на личные нужды Аркуса и т. п. (Петровский. Не жалели народных денег.) А чего их жалеть, ведь они против нашего народа, и жалеть им денег народа нет никакого смысла. Строили себе дачи, строили себе дома, просто разворовывали деньги и т. д. Но кроме всего прочего они занимались просто вредительской работой.

Сейчас уже выясняется, например, была весной 1934 г. издана инструкция по кредитованию сельского хозяйства. Сейчас установлено и показаниями ряда участников троцкистской организации, и теми отзывами и откликами, которые эта инструкция имеет с мест, со стороны управляющих банками и т. д., что это по существу говоря, вредительская инструкция. Она внесла такую огромнейшую путаницу в кредитование сельского хозяйства, что запутала всех. (Постышев. Правильно.) Буквально вой стоял у местных организаций. И эта инструкция действовала почти до последнего времени. Только в последнее время, когда была создана комиссия в Госбанке, начинают разбираться, как бы привести это дело в порядок. Так запутали, что черт ногу сломает. (Москатов. Так было на аффинажном заводе.) Совершенно правильно.

Дальше, товарищи, в Госбанке существовала такая система кредитования промышленных предприятий, которую нельзя иначе назвать, как вредительской системой. Об этом говорят также и все арестованные участники троцкистской организации. Без разрешения правительства и партии систематически кредитовались сверх утвержденных планов ряд организаций, причем странно, что это кредитование проводилось по таким организациям, во главе которых, как правило, стояли довольно подозрительные люди, часть из которых мы уже арестовали и часть из которых на очереди у нас стоят — скажу прямо.

Сумма этих отпущенных кредитов превышала 1,5 млрд. рублей. Одному только Наркомпищепрому было отпущено 315 млн. руб., которые никак не были запроектированы, т. е. в правительстве этот вопрос не ставился. Такое же положение мы имеем и по специальным банкам. Я могу привести такие факты. По спецбанкам давались в явном нарушении финансовой и сметной дисциплины незаконно, сверх плана капиталовложения на сумму свыше 343 с лишним млн. руб. различным промбанкам. Я имею в виду только такие организации, как организации Наркомпищепрома, Наркомвнуторга и Всекопромсовета, капиталовложений из оборотных средств на сумму 362 млн. руб., убытки на списание невостребованных сумм 453 млн. руб. и т. д. Вот, товарищи, какое положение по Госбанку. Я бы мог привести еще ряд примеров по самой системе Наркомфина, в частности, по Курску, например, где возглавлял финансовую работу троцкист Кочкарин, который наделал немало дел. Но, мне кажется, что и этого достаточно.

Вот Наркомфин. Как себя в этом деле вел т. Гринько? Хоть раз он сигнализировал об этих явных беззакониях, которые имеются в системе Госбанка и подчиненных ему отраслевых банков? Ни разу т. Гринько перед ЦК, перед правительством не поставил вопроса относительно того неблагополучия, которое имело место со всеми этими делами. Я считаю, что т. Гринько, таким образом, должен будет, как и все другие ведомства, сделать соответствующий вывод из вредительства троцкистов и перестроить всю свою работу. Безусловно. Это имеет прямое отношение и к нему. Кстати, я должен сказать, что я считаю, что мы еще не все в Наркомфине вскрыли. (Голос с места. Безусловно.) Нам удастся, если он, конечно, будет помогать, вскрыть гораздо более серьезные вещи, чем мы имеем.

Разрешите, товарищи, перейти к другому ведомству. Я хочу задеть такое ведомство, как профсоюзы. (Постышев. Интересное ведомство.) Я называю ведомством, потому что несмотря на то, что они не хотят признать себя ведомством — мы общественная организация, у нас демократия и т. д.,— но все-таки во многом это худший вид ведомства... (Голоса с мест. Правильно.) со своим внутренним заскорузлым ведомственным самолюбием и нежеланием вскрыть те недостатки, которые имеются. И в этом ведомстве я хочу коснуться факта, связанного с работой Соцстраха.

Если троцкисты и вся эта мразь ставили ставку на то, чтобы вызвать недовольство советской властью, то по ведомству Соцстраха, где задеваются непосредственно жизненные интересы рабочего класса, они это делать могли сколько угодно. (Петровский. Денег много.) Денег много, расходуются они бесконтрольно и поэтому обижать очень и очень много можно было. Как известно, Соцстрах возглавлял небезызвестный всем активный член контрреволюционной организации правых Котов. О своей вредительской работе в Соцстрахе он показывает следующее: «В системе ВЦСПС я возглавлял Соцстрах. Система работы, которая была мною создана в Соцстрахе по директиве Угланова, привела к организационной неразберихе, безответственности и бесконтрольности в расходовании средств. Учет и отчетность мною сознательно были запутаны. Мною широко практиковались незаконные списывания различных сумм, под видом «случайных потерь», «недостач», «нереальной задолженности», «сверхсметных расходов», «убытков» и др. В итоге, в течение последних лет, благодаря моему сознательному вредительству, разворованы сотни миллионов рублей из средств Соцстраха. Все это делалось мною с целью скомпрометировать в глазах трудящихся систему социального страхования». (Протокол от 5.11. 1937 г.)

Каковы же результаты созданной Котовым системы? Результаты вот какие: только выборочное расследование Комиссией партийного контроля и документальная ревизия, которая проведена по Соцстраху в Москве, Ленинграде и других городах установили, что, несмотря на списания, о которых говорит Котов, убыток за 1935 г. составляет 26 млн. рублей. Периферийные организации, конечно, тоже, поскольку создана такая система, расходовали средства, как хотели. В Челябинске, например, перерасход по административно-хозяйственным расходам составляет 1 млн. 136 тыс. рублей, по Белоруссии— 680 тыс. руб., по Свердловску — 919 тыс. и т.д. (Постышев. Украина.) По Украине я говорил, там очень много всяких вещей.

По самим центральным комитетам профсоюзов. Тут задевались и фонды Соцстраха и собственные профсоюзные средства. Только за 1935 г. зарегистрировано прямых растрат, просто воровства на сумму 1.200 тыс. рублей. Как же ВЦСПС реагировал на все эти дела? Получал ли он сигналы или нет? Я должен сказать прямо, что по большинству проверенных организаций материалы были и у ВЦСПС. Но чем он занимался? В лучшем случае он в виде наказания снимал людей, и только тогда, когда бывали совершенно вопиющие случаи, когда нельзя было замазать дело, тогда дело передавалось в суд. Но ни ВЦСПС, ни один ЦК профсоюза ни разу перед ЦК ВКП(б) или перед Комиссией партийного или советского контроля не ставил этих вопросов, не пришел и не сказал: «Помогите нам, что-то неладное происходит, мобилизуйте внимание на местах для выяснения всех этих дел». Ни одного такого случая я не помню. Больше того, когда отдельные члены партии жаловались, когда жаловались отдельные профсоюзники, то этих профсоюзников считали профсоюзниками второго сорта, которые забегают вперед и хотят критиковать это ведомство.

Заодно я хочу сказать и о такой вещи. Разве, т. Шверник, к вам не имеют никакого отношения взрывы на Горловке, в результате которых погибли рабочие, разве к вам не имеет отношения то, что происходило в Кемерово, разве к вам не имеет отношения та вредительская охрана труда, которая практиковалась на всех этих заводах? И разве хоть раз вы перед ЦК заорали: что делают хозяйственники, до чего доводят? Ни разу вы этого не делали и вместе с хозяйственниками покрывали все эти дела, боясь замарать мундир своего ведомства.

Я хочу рассказать здесь и по Наркомхозу. Тов. Комаров тоже, видно, человек из таких людей, которые стесняются выступать на этой трибуне. А на деле и у него вредительства и всяких пакостей имелось немало, пакостей, которые сознательно проводили троцкисты и правые. Кстати сказать, вопросы коммунального хозяйства, вопросы бытовые, которые непосредственно касаются каждого работника, каждого жителя города, эти вопросы очень близки каждому. И тут, если говорить об установке троцкистов на то, чтобы вызывать недовольство рабочих, здесь тоже имеется довольно широкое поле для их деятельности. А вскрытые здесь нами факты, вскрытые следствием вещи показывают, что коммунальному хозяйству троцкисты и правые уделяли очень и очень большое внимание. Я уже не говорю о том, что центральный и местный аппарат Наркомхоза засорен всякого рода чуждыми элементами, в том числе троцкистами и правыми.

Я здесь перечислю лишь конкретные факты вредительства. Небезызвестный вам Василий Шмидт показывает, какую вредительскую работу он развернул в Хабаровске и Владивостоке, создав для этого специальную организацию. Один из членов этой организации Афанасьев показывает, что по заданию Шмидта они сорвали строительство дома специалистов и вызвали недовольство при той жилищной нужде, которая имеется; сознательно сорвали, заморозили строительство первого дома горсовета, сорвали строительство Чердынстроя и тормозили всячески жилищно-коммунальное строительство для рабочих и служащих завода № 83, в результате чего они вызвали опять-таки огромное недовольство рабочих.

Другой факт: в Азово-Черноморском крае. Вредительство в коммунальном хозяйстве осуществлял начальник крайкоммунхоза Мальтер, который, например, дает в своем показании следующее: «По моей инициативе была запроектирована постройка в Ростове Краевого Дома Советов, общей кубатурой в 420 тыс. кубометров. В строительстве этого здания я провел ряд вредительских действий. По моему распоряжению был вырыт котлован и заложены подушки под 11-этажное здание, а когда эта работа была выполнена, я отменил свое первоначальное распоряжение и предложил выровнять площадку на месте котлована». (Шкирятов. Это относится к работе Комарова.) Дальше он перечисляет ряд конкретных фактов, каким образом, он срывал строительство бань, прачечных и т. д. и т. п.

Как видите, и к такому тихому ведомству, как Наркомхоз, который возглавляется т. Комаровым, вредители, троцкисты и правые — имеют прямое отношение. (Молотов. Хорош гусь был и зам. наркомхоза Владимиров, арестованный еще до этого. Хорош был гусь!) Это просто жулик. (Молотов. Года два был замом наркома.) Года два был замом наркомхоза, которого мы арестовали в прошлом году и он оказался просто жуликом. (Голос с места. В Одессе был троцкистом. Столяр. Он ушел и по линии Наркомхоза работает... Далее не слышно. Шкирятов. Сволочь отчаянная, а т. Столяр настаивает, чтобы в партии его восстановить.) С чем и поздравляем т. Столяра. (Каганович. Значит, хорош жулик, что успел удрать.)

Разрешите остановиться более конкретно на ведомстве Наркомвода. Я думаю, что здесь т. Пахомов немножко поскромничал, чуть-чуть, у него гораздо хуже дела обстоят на самом деле. Я хочу привести ряд фактов в дополнение к этому выступлению т. Пахомова, которые характеризуют, что положение в Наркомводе требует чрезвычайных мер для того, чтобы выправить то положение, в котором они сейчас очутились. Прежде всего, я хочу назвать положение с этим делом. У нас вскрыты организованные группы в Москве в центральном аппарате, в Горьком, в Новосибирске, в Красноярске, в Иркутске, в Семипалатинске, в Ростове-на-Дону, в Киеве, в Гомеле, в Ленинграде, в Перми, в Хабаровске, в Куйбышеве, в Баку,— т. е. нет почти ни одного речного или морского пароходства, которое бы не было задето вредительской, шпионской, диверсионной деятельностью правых или троцкистов.

Нами арестованы в центральном аппарате 23 чел. во главе с некоторыми большими людьми из аппарата, по Московско-Окскому пароходству заместитель начальника пароходства Самарцев — он сознался, в Верхне-Волжском пароходстве — Кувшинов — заместитель начальника пароходства — он сознался, Сердюков — по Днепровскому пароходству, по Двинскому пароходству — начальник пароходства Голованов — сознался, по Северо-Западному пароходству бывший начальник пароходства Шейбухов, по Камскому пароходству — во главе с начальником пароходства — Югов и Куликов, по Куйбышевской группе — Батурин, в Баку — Савиных, в Ростове — Даниченко и т. д.

Фактически кто заложил эту организацию? Заложил ее Угаров, известный профсоюзник, троцкист (Голоса с мест. Правый. Ударов, видимо.) и затем Быстров, который потом возглавлял ЦК профсоюзов, тоже правый. По директивам Томского они организовали все эту группу, по директивам Томского они вошли в блок с троцкистами и вместе с ними проводили вредительскую работу. Вот, например, что показывает бывший председатель ЦК союза Быстров относительно директив Томского: «В практической контрреволюционной работе у нас был полный контакт с троцкистами... О договоренности с троцкистами о совместных действиях я знал от Томского. В начале осени 1934 г., в разговоре с Томским, я вспомнил наших общих с ним знакомых троцкистов. Он спросил, где сейчас Ищенко — бывший председатель ЦК Союза водников... я ответил. Томский сказал: «Ими не надо пренебрегать. У нас с троцкистами блок (правда, временный), враг у нас общий и делать нам нечего. Надо объединить силы, конечно, не сливаясь организационно, и тогда удар будет более концентрированный». Ищенко тоже подтвердил все эти показания.

Кто же осуществлял руководство из центра? Два человека, которые непосредственно направляли дело: Томский и Рыков. Я не мог привести этих показаний раньше, потому что они получены только вчера, которые прямо показывают, что Рыков непосредственно руководил вредительской, диверсионной деятельностью на водном транспорте вместе с Томским. Вот, например, тот же Быстров показывает: «Рыков спросил меня: «Вы тот Быстров, который работал в Союзе водников?» Когда я ответил Рыкову, что я был председателем ЦК Союза водников, он сказал: «Михаил Павлович рассказывал мне о вас, вас он хвалит, вашей работой доволен. Что вы делаете теперь?» Я ответил, что работаю но строительству. «Я о другом»,— сказал Рыков. Я понял, что он спрашивает о работе в организации правых, и сказал ему: «Михаил Павлович поручил мне восстановить старые мои связи, я это сделал. У меня ведь остались еще связи в водном транспорте, сейчас они проводят работу со мной вместе. Я втянул и некоторых местных работников». Рыков прервал меня: «А люди крупные?». Я ответил, что вовлекал ответственных работников, начальников управлений, отделов, что на водном транспорте они проделали уже многое. «Михаил Павлович,— сказал Рыков,— мне говорил. Ну, что же, отлично. Работайте, только передайте вашим, чтобы действовали порешительней, а то у нас так: поболтать, побрюзжать любим, как до дела — в сторону. Надо решительней».

Каковы же планы, товарищи, были у них, у вредителей? Как рассказывает Быстров и все остальные арестованные, Бовин в том числе и все перечисленные мною, все они рассказывают одно и то же, планы были: срыв плана перевозок, увеличение аварий, срыв ремонта судов, вывод из строя судов, запущенность путевого хозяйства, развал диспетчерской работы, срыв мер по освоению мелких рек и т. д.

Я пока что хочу остановиться на авариях, потому что через аварии, мне казалось, ведомство Наркомвода, которое возглавлял Н. И. Пахомов, могло бы давно уже вскрыть кое-что. Я назову только количество аварий в 1935 и 1936 годах. Вот по пяти пароходствам: по Волжско-Камскому в 1935 г. было 1846 случаев аварий, а в 1936 г. только до 1 октября зарегистрировано 2.849 (Голос с места. А он докладывал, что уменьшилось.) По Верхне-Волжскому пароходству за 1936 г. было 963 аварии, против 576 случаев аварий в 1935 году. В Западно-Сибирском пароходстве на 1.Х.36. г было 1866 против 1610 в 1935 г., Северное пароходство в 1935 г.— 1018, а на 1.Х — 1590 аварий.

Расследование случаев этих аварий проводилось во всех случаях. Как сейчас показывают, много и диверсионных актов и аварий было проведено по сговору с контрреволюционными троцкистскими организациями. Часто люди, проводившие аварии и диверсии, входили в комиссии по расследованиям аварий и поэтому замазывали все. Даже в тех случаях, когда приходили люди нейтральные, Наркомвод ни разу не проводил расследование таким образом, чтобы дать хотя какую-нибудь зацепку Наркомвнуделу.

Тут в порядке самокритики разрешите сказать, что и органы Наркомвнудела очень плохо работали в этом деле. Транспортный отдел работал очень плохо. Они могли бы, зацепившись за ряд наиболее вопиющих случаев, катастроф и диверсий, могли бы, зацепившись, кое-что вытянуть дальше. Было несколько случаев прямых диверсий.

Вот, например, в результате диверсии в Енисейском пароходстве было выведено из строя семь судов: «Ян Рудзутак», «Колхозник», «Северный», «Обь», «Сталин», «Илим», «Арон». В Западно-Сибирском пароходстве, по показанию арестованных, пять судов было сознательно выведено в результате диверсий.

Конкретно эти диверсии проводились следующим образом. Например, показание одного из диверсантов, члена троцкистской контрреволюционной организации Рослякова, в Красноярске. Он показывает следующее: «На протяжении 1931–1936 гг. по прямой директиве Сидельникова троцкист Дементьев, плавая капитаном ряда судов, систематически совершал аварии, рассчитанные на то, чтобы сорвать план перевозок. Дементьев в 1932 г. произвел крупную аварию парохода «Ян Рудзутак». Последствиями аварий явился материальный ущерб, исчислявшийся свыше 200 тыс. рублей. В 1933–1935 гг. Дементьев учинил аварии путем длительных посадок на мель пароходов «Колхозник», «Северный» и «Обь», на которых он плавал».

Таковы, товарищи, некоторые факты из вредительско-диверсионной деятельности троцкистов и правых на водном транспорте. После этих фактов, я должен сказать, что, конечно, речь т. Пахомова была более чем скромная. (Смех, шум в зале.) Я думаю, что ему не следовало бы стесняться, а сказать гораздо более полным голосом и сделать соответствующие выводы.

Я, товарищи, немножко затянул, я могу по каждому ведомству кое-что рассказать. (Голоса с мест. Расскажи, полезно. Молотов. По Наркомлегпрому. Голоса с мест. Накромлегпромом интересуются. Молотов. Тут т. Любимов что-то сидит и молчит. Голос с места. Он считает, что у него нет вредительства. Любимов. Я записался, товарищи, прошу дать мне слово.) По Наркомлегпрому, товарищи, я должен сказать следующее, что мы только сейчас, по существу говоря, начинаем разворачивать дело по Наркомлегпрому, хотя по этому ведомству у нас осуждено довольно значительное количество — 141 человек из активных вредителей и диверсантов, из которых довольно значительная группа расстреляна по постановлению суда. (Любимов. Это на периферии.) А вас не касается периферия? (Голос с места. Он не отвечает за периферию.) За периферию он не хочет отвечать, это не его дело.

Так вот, товарищи, я должен сказать прямо. Мы пока что подбираемся к Наркомлегпрому, по-настоящему еще за жабры не взяли. Но у нас есть основания полагать, что мы тут нападем на очень крупную организацию шпионско-диверсионную, которая из года в год проводила работу в аппарате Наркомлегпрома. Тем более было легче проводить, что мы здесь имеем чрезвычайно заскорузлые кадры ведомственников, причем с примесью всяких текстильных уклонов, текстильного патриотизма (Голос с места. Правильно.), которые были использованы троцкистами, правыми вовсю, в особенности правые здесь пользовались.

Мы имеем сейчас конкретные факты вредительства по Иванову, в Ленинграде и в ряде других мест. Например, в Ленинграде на швейной фабрике вскрыта наряду с террористической группой, группа, которая занималась и вредительством, которая систематически выпускала массовый брак продукции, довела цех швейной фабрики просто до развала, и вся работа провалилась. Кроме прочего проводила работу по срыву стахановского движения, всячески дискредитировала стахановцев. По кожевенной промышленности, по линии Госсуррогата, мы имеем ряд материалов, характеризующих развал. Главным образом, вредительство проводилось в Иванове. Мы имеем довольно крупные факты вредительства. И что важно, важно то, что вичугские события были организованы, по показанию арестованных, правыми, которые использовали меньшевиков в этом деле, но руководили этим делом непосредственно правые. Последние продовольственные и всякие «затруднения», искусственная организация всяких очередей, тоже были организованы правыми. Таким образом, по Наркомлегпрому мы имеем громадную уйму фактов, показывающих, что в Наркомлегпроме не все благополучно.

Я Наркомлес опускаю, хочу остановиться еще на одном ведомстве, которое отличается большой скромностью, я имею в виду Наркомсовхозов. (Постышев. По Наркомзему парочку слов сказать надо, организация важная.) По Наркомзему тоже имеется уйма фактов. В Наркомземе имеется вредительских и диверсионных групп очень много. (Голос с места. И правые там есть.) Вряд ли я буду здесь перечислять факты. По Наркомзему мы имеем следующее: по Харьковской области М. дает показания, что они занимались вредительской деятельностью в сельском хозяйстве. По Киевской области и вообще по всей Украине дают показания все арестованные и в Азово-Черноморском крае, говорит Одинцов, что на Украине существовала довольно разветвленная организация правых, которая сомкнулась с националистами и с троцкистами. (Постышев. Правильно.) И которая проводила фактически вредительство в сельском хозяйстве. (Постышев. Корни здесь имеются в аппарате Наркомзема.)

А теперь, разрешите по Наркомсовхозов некоторые факты. Мы довольно крупных работников арестовали. Как известно, работал там небезызвестный Преображенский, затем работал Пекирь-Орлов, старый знаменитый зиновьевец, Рубинчик, бывший директор совхоза «Гигант», бывший нач. планово-экономического управления. (Голос с места. Этот знаменитый Рубинчик.) Южак — директор совхоза и ряд других работников Наркомсовхозов. Мы здесь, товарищи, наряду с общими сведениями, которые мы имеем по вредительству, диверсиям и т. д., которые были проведены по линии Наркомсовхозов, в особенности в части запутывания финансового положения Наркомсовхозов, мы имеем здесь следующие конкретные факты, которые троцкисты использовали не только для организации диверсии, но и для повстанческой работы.

Вот, например, диверсионные акты, которые были произведены по таким краям и областям: по Западной Сибири, Азово-Черноморскому краю, Саратовскому, Челябинскому. Например, в свиносовхозе «Восход» Челябинской области вскрыта группа в составе пяти человек, во главе этой группы был Дубасов, в 1935 г. исключенный из партии, Лободин, техник-свиновод, Коновалов — бригадир и т. д. Они занимались вредительской деятельностью тем, что давали негашеную строительную известь в качестве подкорма свиньям, которые потом дохли, наконец, подожгли совхоз.

Таким образом, в Наркомсовхозе положение не лучше, чем в других ведомствах, а похуже, и тем более непонятна скромность т. Калмановича, который пытается пройти вокруг этого дела и отмолчаться.

Вот, товарищи, я привел по отдельным ведомствам ряд фактов. Здесь речь идет не о том, что мы поставили доклады двух ведомств, речь идет о том, что мы имеем в каждом ведомстве отдельные диверсионные, шпионские, вредительские акты, которые должны быть учтены для того, чтобы перестроить работу ведомств и чтобы ведомства выступили здесь и, по крайней мере, нам сказали, что же они собираются делать. Конечно, товарищи из каждого ведомства могут рассказать здесь немало о своих достижениях. (Голос с места. Сейчас не об этом идет разговор.) Да, сейчас не об этом идет разговор.

Но я хочу сказать, что нельзя все факты относить к троцкистам, нельзя говорить, что троцкисты внедрились во все организации и представляют реальную силу. Чепуха это, конечно. Эти силы невелики, вредительская деятельность не ахти как нас может откатывать назад от наших достижений, но тем не менее, чтобы двигаться быстрее и в особенности без того, чтобы не видеть этих дел впредь, мы должны на это обратить серьезное внимание, иначе мы будем двигаться вперед медленно (19675).

С 1 марта по 24 апреля 1937 г., как следует из приказа № 40 по ВАММ, «адъюнкт кафедры танков и тракторов военинженер 3 ранга Дик А.Я. находился в командировке в гор. Харькове для выполнения специального задания». Находясь в командировке в Харькове, А.Я. Дик по линии заказчика знакомился с ходом проектирования танка БТ-ИС в конструкторском бюро «190» завода № 183 (с 30 декабря 1936 г. ХПЗ стал именоваться «Завод № 183 им. Коминтерна НКОП СССР»), а также изучал на заводе № 48 устройство танка БТ-5-ИС конструкции воентехника 2 ранга Н.Ф. Цыганова. Этот армейский рационализатор и изобретатель, начиная с 1934 г. активно занимался вопросами повышения боевых и эксплуатационных характеристик колесно-гусеничных танков БТ. В дальнейшем, участвуя в составе комиссии в войсковых испытаниях трех танков БТ-5-ИС, состоявшихся в районе Харькова в мае – июне 1937 г., А.Я. Дик познакомился не только с Н.Ф. Цыгановым, но и с известным советским испытателем бронетанкового вооружения 1930 – 1940-х гг. начальником испытательного отдела НИАБТ Полигона капитаном Е.А. Кульчицким (19825).

Жизнь и внутренняя политика:

На 1 марта 1937 по НКТП арестовали 585 чел., а по Наркомпросу - 228 (3908,351).

За рубежом:

March 1 1937 First operational Boeing B-17 delivered to the GHQ Air Force at Langley Field, Va. (1038).

1 марта 1937 в ВВС США поступил первый Б-17 (1038).

1 марта в 1937 году выпускаются первые постоянные автомобильные номерные знаки (Коннектикут, США) (15055).

1 марта в 1937 году «U.S.Steel» повышает зарплату рабочих до 5 долларов в день (15055).

1 марта 1937 Адам Кос в Польше основал движение Лагерь национального единства и коммунисты тут же создали Лагерь рабочих и крестьян (3907,203).

Авиапромышленность:

2 марта 1937 г были подготовлены:

План опытного дирижаблестроения и аэростатостроения завода N 207 на 1937-1938 г.г.

|  | Кол-во | Срок |  |  | Основные характеристики |  |  | Летные характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выпуска |  | Объем | Длина | Диамет | Тип и | Суммар. | Ск. | Ск. | Практ. | Дальн. | Перев. | Экипаж |
|  | на зав. |  |  |  |  | кол-во | мощн. | max | крейср. | потол. | с груз. | груз |  |
|  | испыт. |  |  |  |  | моторов |  |  |  | к концу |  | (пссаж. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полета |  | или |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спецгр.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хх) |  |
| А. Опытные корабли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Жестк. | 1 | 1.X.39 г. | 108000 | 201 | 34 | 4-АН1 | 4000 | 130-140 | 115-120 | х) | 10000 | 8-10 | 32 |
| корабль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тонн |  |
| Д-100... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 1937 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проект, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изготовлен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| опытного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отсека, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| опытные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и начало |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изготовлен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| каркаса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Полужест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корабль | 1 | 1.X.37г. | 2500 | 108 | 21,4 | 2-АН1 | 1720 | 128 | 118 | 1800 | 3450 | 1800 кг | 14 |
| Д-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 1937 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проекта, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборка и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корабля | 1 | 1.IV.38г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и начало |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| второго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корабля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Полужест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корабль | 1 | 1.VII.37г. | 11000 | 78 | 16,4 | 2-МГ11 | 300 | 78 | 71 | 5400 | 1560 | 250 кг | 10 |
| Д-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 1937 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производства, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборка и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мягкий | 1 | 1.VI.37г. | 4000 | 48,4 | 12 | 2-М11 | 200 | 92 | 74 | 900 | 820 | 230 кг | 6 |
| корабль Д-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 1937 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окончан. | 1 | 1.XI.37г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корабля и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| допроектиров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и постройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| второго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корабля и их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б. Экспериментальные работы по цельно-металлич. кораблям.

Объемом 7-8000 кубич. м

х) высота полета: при взлете - 500 м; при прохождении 5000 к - 1400-1700 м;

хх) при наполнении водородом.

|  | Кол-во | Срок | Объем | Max | Число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | комплек | выпуска |  | высота | аэростат. |
|  | на зав. |  |  |  | в 1 комплекте |
|  | испытан. |  |  |  |  |
| 1. Аэростат заграждения |  |  |  |  |  |
| больших высот | 1 | 31.XII.37г. | 350+375 | Не ниже |  |
|  |  |  | +450 | 7000 |  |
| 2. Аэростат заграждения |  |  |  |  |  |
| средних высот | 1 | -"- | 630 | Не ниже | 1 |
|  |  |  |  | 5000 |  |
| 3. Аэростат заграждения |  |  |  |  |  |
| малых высот | 10 | -"- | 20-50 | 400-500 | 1 |
| 4. Аэростат наблюдения |  |  |  |  |  |
| малого объема | 1 | -"- | По техническим условиям УВВС |  |  |
| 5. Моторизов. аэростат |  |  |  |  |  |
|  | наблюдения | 1 | -"- | -"- (2384,294) |  |

Другие оборонные отрасли:

2 марта 1937 г. помощником начальника АБТУ РККА В.Д. Свиридовым были утверждены тактико-технические требования на проектирование и изготовление ещё одного нового танка БТ-7-Б-ИС и в тот же день первый экземпляр этого документа был отправлен из Москвы в Харьков на завод № 183. Согласно ТТТ танк БТ-7-Б-ИС должен был представлять собой танк БТ-7-Б с шестью ведущими колёсами и синхронизированными скоростями движения на колёсах и на гусеницах (гусенице), что позволяло «повысить проходимость танка при движении его на колесах, а также сохранить возможность движения при обрыве одной из гусениц». Особо оговаривались технические требования к трансмиссии танка:

«Трансмиссия танка должна допускать:

а) движение на гусеницах с выключенным колесным ходом;

б) движение на гусеницах с включенным колесным ходом;

в) одновременное движение на гусеницах и колесах (одна сторона на гусеницах, другая на колесах)».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 760. Л. 22 – 23]

Кроме этого танк БТ-7-Б-ИС должен был иметь все конструктивные усовершенствования, внесенные в танки БТ-7-Б и гарантийный срок службы ходовой части в 2500 км. Боевая масса танка БТ-7-Б-ИС согласно требованиям не должна была превышать 13,5 т. Необходимо отметить, что в 30-х гг. добавление буквы «Б» к наименованию танка, например БТ-7-Б, означало, что танк изготовляется по окончательно отработанным технологии и техническим условиям, а также по чертежам литеры «Б», т.е. с устранением всех ранее выявленных недостатков.

Весной 1937 г. тактико-технические требования на проектирование и изготовление танка БТ-7-Б-ИС будут существенно изменены, и через три месяца, 4 июня 1937 г., новые ТТТ на танк БТ-7-Б-ИС будут утверждены народным комиссаром обороны СССР К.Е. Ворошиловым. Причиной пересмотра ТТТ на танк БТ-7-Б-ИС стало изучение и обобщение опыта боевого применения отечественных танков в Испании (17503).

2 марта 1937 г.

Экз. № 2

№ 178159

ПОМ. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА № 183 имени КОМИНТЕРНА

Тов. ЛЯЩ.

Город ХАРЬКОВ

Направляю Вам тактико-технические требования на изготовление танка БТ-7-Б-ИС.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 2-х листах.

ВОЕНИНЖЕНЕР 1-го РАНГА подпись

Отп. в двух экз.

№ 825

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 760 лист 21 (17515).

Экз. № 2

"УТВЕРЖДАЮ"

п.п. ПОМ. НАЧАЛЬНИКА АБТУ РККА БРИГИНЖЕНЕР Свиридов

"2" марта 1937 г.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАНКА БТ-7-Б-ИС.

I. Назначение.

Модернизация танка БТ-7 и создание 6-ти ведущих колес должны улучшить тактико-технические данные танка: повысить проходимость танка при движении его на колесах, а также сохранить возможность движения при обрыве одной из гусениц.

II. Краткая характеристика танка.

1. Боевой вес танка не более 13,5 тн.

2. Габариты, вооружение, боекомплект такие же как и у БТ-7-Б.

3. По преодолению препятствий на гусеницах танк не отличается от БТ-7-Б; на колесах танк должен допускать движение по грунтовым дорогам, бездорожью, пескам, а также преодолевать подъемы и спуски по сухому грунту до 20˚.

III. Технические требования.

1. Мотор и коробка передач остаются без изменений.

2. Подвеска танка должна допускать перемещение колес на менее чем на 175 мм вверх и 80 мм вниз.

3. Включение и выключение колесного хода должно осуществляться изнутри танка без нарушения существующей укладки танка БТ-7-Б.

4. Трансмиссия танка должна допускать:

а) движение на гусеницах с выключенным колесным ходом;

б) движение на гусеницах с включенным колесным ходом;

в) одновременное движение на гусеницах и колесах (одна сторона на гусеницах, другая на колесах).

5. Желательно изменение конструкции и размеров резинового бандажа на колесах в сторону улучшения сцепления с почвой и уменьшения удельного давления.

6. Должен быть обеспечен гарантийный срок службы ходовой части на 2500 км.

7. Танк БТ-7-Б-ИС должен иметь все конструктивные усовершенствования, внесенные в серийные танки БТ-7-Б.

п.п. НАЧАЛЬНИК 11 ОТДЕЛА АБТУ РККА ВОЕНИНЖЕНЕР 2 РАНГА (Сквирский)

Отп. в двух экз.

Верно: подпись

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 760 лист 22 – 23 (17515).

Жизнь и внутренняя политика:

2 марта 1937 на Пленуме ЦК ВКП(б) выступал нарком НКВД Н.И.Ежов с резкой критикой работы своего ведомства (в речи 18 марта 1937 г. перед личным составом НКВД Ежов называет бывшего наркома Ягоду - "растратчиком и вором") (11641).

За рубежом:

2 марта 1937 в Мексике были национализированы нефтяные месторождения и для управления ими была создана Национальная нефтяная компания (3907,203).

Авиапромышленность:

3 марта 1937 г. последовало так называемое "решение двух наркомов" (Кагановича и Алксниса) за №01763, согласно которому в конструкцию И-16 требовалось внести значительные изменения. Вот основные положения и з обширного списка требований: установить увеличенные колеса размером 700x150 мм взамен 700x100мм и улучшенный костыль, убрать люфты в управлении, усилить шасси, спинку сидения, крепление стабилизатора и выхлопные патрубки. Значился там пункт и с усиленными ручками управления.

Впервые катастрофы, связанные с дефектными ручками управления произошли в 142-й авиабригаде в Бобруйске, получившей И-16 в середине 1936 г. Главный инженер бригады И.А.Прачик описал свое участие в этих событиях: "В декабре наступила редкая для здешних мест стужа. ...Но мы летали. В одну из летных смей пилоты отрабатывали технику пилотирования в зонах. Ничто не предвещало беды. Самолет взлетел, взял курс в пилотажную зону, и вдруг с земли многие обратили внимание, что "ишачок" идет с гораздо большим углом набора высоты, чем Обычно. Затем, потеряв скорость. самолет стал падать на хвост - как при выполнении колокола, потом он резко клюнул носом и вошел в отвесное пикирование. Пилот, судя но всему, не пытался что- либо предпринять, чтобы спасти машину, свою жизнь. Истребитель столкнулся с землей и взорвался. По какой причине произошла катастрофа, установить так и не удалось - техника ли отказала, или летчик потерял сознание...

Прошло немного времени. Мы снова приступили к полетам. И опять беда! В один день погибли два опытных летчика. Командир эскадрильи вместе с комиссаром полка поехали в одну сторону, я с Евгением Савичем (Птухиным) направились к месту падения другого самолета. Едва минули Днепр, как вдали заметили эскадрон кавалеристов, скакавших в нашем направлении. Затем они спешились и что-то стали внимательно рассматривать. Вскоре и нам пришлось увидеть обломки истребителя, разбросанные взрывом на десятки метров.Как сквозь мутную пелену тумана смотрел я на конников, что-то сочувственно говоривших комбригу Птухину, но слова их не доходили до моего сознания - я искал глазами летчика. Он лежал метрах в двадцати от места падения машины, держа в правой руке обломок ручки управления самолетом...

Управление ВВС вскоре направило к нам И-16 тип 5 со строевым свою комиссию, конструкторское бюро - номером "50" в одном свою, научно-исследовательский институт строю с более поздними ВВС тоже командировал лучших спепиалис- Н-16 тип 10 тов. ...из конструкторского бюро Поликарпов;! нам прислали расчеты прочности узлов и агрегатов истребителя И-16. Эти расчеты камнем преткновения встали на пути поисков комиссий: серию боевых машин испытывал Валерий Чкатов. И представители из Москвы все настойчивее стали повторять, что причина наших бед в неверной методике обучения летного состава, что не будет лишним проверить как следует технику пилотирования летчиков бригады. Такой вывод нас не убеждал - мы неустанно искали истинную причину.

В один из поздних уже вечеров я оделся во все теплое, что у меня имелось, и направился в холодный ангар. Не спеша залез в кабину И-16, поработал педалями, ручкой управления и вдруг заметил, что при взятии на себя ручка идет очень туго. "Должно быть, от мороза, - подумалось мне. - А как же тогда там. на высоте, где гораздо холоднее и нагрузки на рули значительнее, чем на земле? Возможно, такое только на одной машине?.." Я перебрался в кабину другого "ишачка" - повторилось то же: рули работали туго. "Значит, - делаю неуверенный вывод. - дело в температуре" - и продолжаю работать резче, энергичнее, как бы выполняя пилотажные фигуры, при которых нагрузка максимальная. И вдруг... хруст, будто песок на зубы попал. Я не верю глазам: в правой руке у меня значительная часть ручки управления, примерно такая, как у погибшего летчика. Сажусь в кабину следующего самолета, выполняю также несколько энергичных и резких движений - в моих руках оказывается второй обломок...

Догадка о причине аварий пришла ко мне, конечно, раньше, чем мысль проверить ее самому в кабине И-16. Теперь гипотеза стата истиной: основа ручки управления самолетом ломается при значительном усилии в условиях низких температур. ...Когда все ручки управления на истребителях этой серии были заменены, комбриг Птухин. как и прежде, приходил на стоянку самолетов еще вместе с техниками, садился в первый попавший на глаза истребитель и выполнял над аэродромом фигуры высшего пилотажа. Это была его метода, которая лучше всего другого вселяла уверенность людям, что наши боевые машины надежны" (3).

Замена ручек направления продолжалась до наступления 1938 г. - всего в воинские части разослали 2025 новых комплектов, затем последовал заказ еше на 250 комплектов. Управление вновь выпускаемых машин было соответствующим образом доработано и усилено.

Замену колес на размер 700x150 мм начали производить с октября 1937 г. начиная с 31-й серии. Что касается других доработок, то их количество оказалось весьма существенным - по оценкам заводского КБ до конца года в конструкцию и оборудование И-16 внесли свыше 3000 изменений.

Существенные претензии выдвигались к надвигаемому фонарю кабины пилота, который устанавливался на тип 4 и тип 5. Фонарь надвигался на летчика но специальным рельсам до упора на 6-м шпангоуте фюзеляже. Помимо механической фиксации в закрытом положении фонарь удерживался набегающим потоком воздуха. Облегчению его сдвига в открытое положение способствовали шнуровые резиновые амортизаторы. Задумка изначально была неплохой, однако в полете фонарь передвинуть вперед оказывалось затруднительно. Порою его заклинивало в закрытом положении, что исключало покидание с парашютом в аварийной ситуации. Кроме того, качество целлулоида в фонаре оставляло желать лучшего, а при за- брызгивании его моторным маслом обзор из самолета и вовсе становился неудовлетворительным. Все указанные обстоятельств;" не внушали летчикам доверия к такому фонарю, и они обычно фиксировали его в открытом положении.

В результате появился неподвижный козырек, автором которою стал директор завода Е.И. Мирошников. Достаточно простой, выкроенный всего из двух деталей, козырек явился последним элементом, определившим окончательный облик истребителя. Уже в начале 1937 г. такой козырек смонтировали на И-16 №521096, в феврале эту машину передали в НИИ ВВС. Летчики отметили приемлемое задувание потока воздуха в кабине и заметное улучшение обзора. В сентябре 1937 г. такие козырьки установили на двух десятках серийных машин, однако массово они пошли уже на И-16 тип 10 в 1938 г.

По причине недостатка коллиматорных прицелов ПАК-1 на И-16 тип 5 с неподвижными козырьками устанавливали преимущественно старые оптические прицелы ОП-1.

Летом 1937 г. помимо простейших козырьков предлагались для внедрения на И-16 несколько вариантов фонарей пилота измененной конструкции. В НИИ ВВС разработали и изготовили фонарь с неподвижным козырьком и сдвигаемой назад средней частью. По своим размерам этот фонарь, смонтированный на И-16 №5210601, практически не превосходил прежний. Летчики Таборовский, Супрун и Никашин. облетавшие самолет в марте 1938 года, новую конструкцию единодушно забраковали. По их мнению, закрытие фонаря требовало больших усилий, габариты его остались малы и стесняли движение головы, обзор, особенно на посадке, был плохой. Кроме того, по прежнему использовался недостаточно прозрачный целлулоид, который еще более затруднял и искажал обзор из кабины. Фонарь признали для эксплуатации непригодным и дальнейшие опыты с ним прекратили.

Позднее в НИИ ВВС для И-16 разработали 5 вариантов козырьков с плоскими боковыми гранями и лобовой прозрачной броней толщиной 62-64 мм. Еше один вариант с толщиной бронестекла 55 мм построили на предназначенный для пилотажных "пятерок" на заводе №21. Был утвержден трехгранный вариант - с прицелом Г1АК-1 он весил 10.8 кг, с прицелом ПАН-23 - 9 кг. Бронеко зы ре к изготовили, он испытыаался в боевых условиях в период советско-фнндяндской войны. однако в серии не строился (12015).

3 марта 1937 года Комиссия, назначенная приказом зам. наркома Оборонпрома и начальником ВВС от 8 мая 1936 года № 049/045 на основании полученных результатов вторичных испытаний в начале 1937 года после доработки турели ТЭТ-ЦКБ-2 (быв. "Алдис") отметила, что турель полигонных испытаний не выдержала.

Актом зам. наркома Оборонпрома и начальника ВВС от 25 марта 1937 года ……………….. предложено изготовить 2 образца турели "Альдис", согласно ТТТ и отчета о испытании.

На основании означенного акта 4 отделом 3 упр. ВиМТС было дано задание ЦКБ-2 устранить недочеты в турели и представить турель на полигонные испытания в октябре 1937 года. …………………………

Турель представлена на испытание в марте 1938 года на НИП АВ без экрана, без прицела и без мешка для улавнивания стреляных гильз.

…………………………….

Постановление 3 управления ВиМТС ВВС

Учитывая, что турель ТЭТ-ЦКБ-2 (быв. "Альдис") является устаревшей …………………………….. дальнейшие испытания турели и работ по ней не производить (7411, 129-132).

3 марта 1937 в НИИ ВВС закончились испытания И-16 с подкрыльевыми держателями на 280 кг - 4хДЕР-32 для АО-10 и 2хДЕР-3 для ФАБ-100, которые шли с 10 февраля 1937. Серии не было (1808,22).

3 марта 1937 Нач. Особ. группы при наркоме Галкин с письмом N 290сс направил Нач. ПГУ М.М.К. письмо СТО N 520ко от 3 марта 1937 по вопросу выполнения плана опытного строительства авиации, утвержденный постановлением СТО N ОК-4сс от 8 января 1936 (2149,48).

3 марта 1937 Нач. особой группы при наркоме НКОП Галкин писал Нач. ПГУ НКОП М.М.К. письмо N 290сс:

По указанию наркома, при сем направляю Вам письмо СТО N 520/кго от 3 марта 1937 по вопросу выполнения плана опытного строительства авиации, утвержденного постановлением СТО N ОК-4сс от 8 января 1936.

Срок представления проекта докладной записки на имя т. В.М.М. на подпись Нарком установил 5 дней." (2149,49).

3 марта 1937 года комкор Базилевич писал письмо № 529/ко в НКО маршалу Ворошилову на № 403218с от 11 июля 1936 года

Молотов просит сообщить есть ли необходимость рассматривать в КО вопрос о пригодности 20 мм пушки ШВАК в качестве зенитного и противотанкового орудия, условно включенный в перечень вопросов, подлежащих обсуждению в КО, но до сего времени не рассмотренный из-за постоянной перегрузки повестки КО первоочередными вопросами? (3554,141).

Другие оборонные отрасли:

3—5 марта 1937 специально назначенная комиссия провела испытания ДК в бронеавтомобиле БА-9 с целью определения пригодности машины для серийного производства. В выводах комиссии отмечалось, что в броневике «установка вооружения и механизмов неудовлетворительна, требуется их изменение и переустановка».

Но из-за проблем с производством пулеметов ДК вооружение ими броневиков и танков не состоялось. Поэтому после изготовления в марте 1937 года второго образца БА-9 работы по этой машине свернули (11284).

Жизнь и внутренняя политика:

3 марта 1937 И.В.С. развил теоретическое обоснование террора: по мере укрепления основ социализма, классовая борьба обостряется (3481).

3 марта в 1937 году на Пленуме ЦК партии И.В.Сталин развил теоретическое обоснование: по мере укрепления основ социализма классовая борьба обостряется (15057).

3  марта  1937  года на очередном Пленуме ЦК ВКП (б) тов. Сталин выступил с программным докладом «О недостатках партийной работы и меры ликвидации троцкистских и иных двурушников». Доклад состоял из четырех частей: «Политическая беспечность», «Капиталистическое окружение», «Современный троцкизм» и «Теневая сторона хозяйственных успехов». Основные тезисы доклада сводились к трем базовым позициям: «классовая борьба усиливается с каждым продвижением вперед»; «у троцкистов остались еще большие скрытые резервы»; с троцкизмом надо бороться не «методом дискуссий», а «методом выкорчевывания и разгрома» (17321).

За рубежом:

3 марта в 1937 году первый полёт учебно-тренировочного самолёта «M.S.430» (разработчик Morane-Saulnier, Франция). Он представлял собой свободнонесущий низкоплан с убирающимся внутрь к фюзеляжу шасси, с размещением инструктора и ученика тандемно под длинным общим фонарем и со звездообразным двигателем «Salmson» «9Ag» мощностью 390 л.с.. Испытания продолжались до 1939 года. Одноместный вариант самолёта прошел летную оценку под обозначением «M.S.408». Вариант со звездообразным двигателем «Gnome-Rhone» «7Kfs» получил обозначение «M.S.433», но не был завершен (15057).

3 марта 1937 состоялся первый полет Лутон Минор  (20798).

Авиапромышленность:

4 марта 1937 у бомбардировщика ДБ-3, переданного на ЦА на войсковые испытания почти сразу после взлета в Москве на высоте 50 м отказали одновременно оба двигателя. Самолет рухнул на крышу двухэтажного дома в селе Всехсвятском. На счастье, члены экипажа во главе с капитаном Федоровым были только легко ранены, а в доме в этот момент никого не оказалось. Остальные четыре ДБ-3 начали осваиваться летчиками 45-й аэ, прошедшими краткий курс переподготовки в НИИ ВВС. Но пробыли они там сравнительно недолго. 45-ю эскадрилью решили превратить в скоростную и начали поставлять туда СБ (10734,10).

4 марта 1937 у второго (третьего серийного) бомбардировщика ДБ-3 почти сразу после взлета в Москве (для полета на войсковые испытания в Монино) на высоте 50 м отказали одновременно оба двигателя. Самолет рухнул на крышу двухэтажного дома в селе Всехсвятском. На счастье, члены экипажа во главе с капитаном Федоровым были только легко ранены, а в доме в этот момент никого не оказалось (6474).

4 марта 1937 у второй машины ДБ-3 (третья серийная) почти сразу после взлета в Москве на высоте 50 м отказали одновременно оба двигателя. Самолет рухнул на крышу двухэтажного дома в селе Всехсвятском. На счастье, члены экипажа во главе с капитаном Федоровым были только легко ранены, а в доме в этот момент никого не оказалось (12021).

4 марта 1937 был утвержден Акт N 1016с, который был составлен комиссией 28 февраля 1937... в том, что СБ 2М-100 N 22316 и 22363 окончены полностью в производстве, смонтированы, приняты по монтажу военпредом и в соответствии с решением Зам. НКО Алксниса и Зам. НКОП М.М.К. переданы в опытный отдел завода 22 для экспериментальной установки на 22316 химвооружения и на 22363 отепления кабины. Оба самолета после окончания указанных опытных работ должны пройти доводку на аэродроме и контрольно-сдаточные испытания (2762,28).

4 марта 1937 закончились серийные испытания головного СБ 2М-100А N 22163, которые шли с 23 октября 1936 Исполнители: ви ЛИС завода 22 Будылов и ли завода 22 Кастанаев (2777).

Заключение:

1. СБ 2М-100А по своим ЛД удовлетворяет ТУ на этот тип самолетов и могут быть допущены к эксплуатации в частях ВВС

2. Обнаруженные при испытании СБ и эксплуатации самолетов предыдущей и данной серии дефекты подлежат устранению в сроки, установленные дирекцией завода по согласованию с в/п (2777).

4 марта 1937 года закончились войсковые испытания 10 самолетов И-16 с звеньеулавливателями, которые были отправлены в Красногвардейск (ЛВО) в январе 1937 (3959, 38-53).

4 марта 1937

НАЧАЛЬНИКУ ПЕРВОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКОП М.М. КАГАНОВИЧ

Как Вам известно, завод № 21 является единственной фактической по истребителям, как в области опытного строительства, так и в области серийного производства. Удельный вес, по общему плану ПЕРУ, завода № 21 составляет 50% этого плана.

Держать такой крупный завод с исключительно большим опытом по крупносерийному производству скоростных истребителей на одной лишь машине И16 ни в коем случае нельзя.

Не отказываясь от модификации этой машины, как основной работы завода, завод категорически настаивает на включении в план опытных работ, хотя бы одного истребителя перспективного типа, каковым, по нашему мнению, должен явиться двухмоторный истребитель.

На сегодняшний день положение с этим вопросом следующее: спущенный заводу № 21 план по опытным работам (№ 333/01607 от 27/11-37 г.) не только не предусматривает постройки такого типа, но и полностью охватывает работы по модификации И16, согласно Вашим прежним заданиям.

С другой стороны, включены такие работы, как постройка разведчика - штурмовика и самолета с автомобильным мотором, которые совершенно не родственны характеру основного производства завода.

Убедительно прошу Вас рассмотреть прилагаемый при сем план опытных работ и утвердить его в заводском варианте.

Директор государственного Ордена Ленина завода № 21 им.С.Орджоникидзе	Е. МИРОШНИКОВ

Гл. конструктор за[во]да	Н.Н. ПОЛИКАРПОВ

4/III-37 г.

ЦАНО. Ф. 2066. Оп. 6. Д. 184. Л. 3.

Копия. Машинопись (20950).

4 марта 1937 года командир и комиссар 56 ИАБ комбриг Король утвердили Отчет по войсковым испытаниям самолета И-16 М-25

Цель испытания:

Определение летно-тактических свойств самолета.

Выявление конструктивных и производственных недочетов самолета.

Определение износа материальной части при эксплуатации на земле и в воздухе.

Испытаниям подвергнуты 10 самолетов И-16 М-25 завода N 21.

Испытания проводились в летний период с 15 мая по 21 ноября 1936 года.

Календарь испытаний:

| Испытания начаты | 16 мая 1936 года |
| --- | --- |
| Испытания прерваны | 21 ноября 1936 года |
| На испытания ушло | 189 дней |
| Летных дней в среднем на 10 самолетов | 43 дня, из них |
| участие в параде | 2 дня |
| полеты на киносъемку | 3 дня |
| …………………. |  |
| Не полных летных дней | 18 |
| Полных летных дней | 25 |

Часть самолетов в связи с поломками и крупными дефектами не участвовали в летных днях от 30 до 35%.

Заключение:

Самолет И-16 М-25 после ряда переделок, войсковые испытания выдержал удовлетворительно (4005).

4 марта 1937 года командир-комиссар 56 ИАБ комбриг Король утвердил:

Отчет по войсковым испытаниям самолета И-16 М-25

Отв. исполнители:

Командир 34 ИАЭ капитан Чивель

Вед. инженер – в/техник 1 ранга Гликман

Цель испытания

Определение летно-тактических свойств самолета.

Выявление конструктивных и производственных недочетов самолета.

Определение износа материальной части при эксплуатации на земле и в воздухе.

Испытаниям подвергнуты 10 экземпляров самолетов И-16 М-25 завода 3 21.

Испытания проводились с 15 мая по 21 ноября 1936 года.

Заключение

Самолет И-16 М-25 после ряда переделок, войсковые испытания выдержал удовлетворительно (7761).

4 марта 1937 года была подготовлена Справка:

1. Результаты летных испытаний советских геликоптеров за период 1932-1936 гг., а также результаты испытания французского геликоптера Бреге и проявляющийся интерес к этому вопросу в французских авиационных кругах свидетельствует, что проблема геликоптера может считаться принципиально разрешенной и что создание аппарата подобного типа для целей практического применения становится в порядок дня.

2. Результаты испытания наших геликоптеров до 1936 года значительно перекрывали все имеющиеся за границей и мы шли в этом направлении значительно впереди.

Бреге на своем геликоптере в 1936 году некоторые из наших результатов превзошел, что следует объяснить в первую голову тем, что он стремился получить рекордные цифры для официального зарегистрирования, в то время как мы в наших испытаниях за рекордными показателями не гнались и ограничивались результатами, необходимыми для наших экспериментальных и опытных работ над этими машинами.

3. В целях сохранения за Советским Союзом приоритета в этой новой весьма сложной технической области, мы считаем целесообразным частично рассекретить наши старые работы по геликоптерам и достигнутые результаты, не распространяя это на ведущиеся в настоящее время и намечаемые работы, придав этому рассекречиванию характер большой технической победы советской авиации, для чего у нас имеется большая техническая и иллюстративная документация.

4. Результаты испытаний наших геликоптеров, а также соответствующие данные о французских работах в этом направлении, диктуют необходимость значительно усилить внимание и помощь делу развития у нас в Союзе работ по винтовым аппаратам (геликоптерам и автожирам).

5. Самым узким местом у нас в этом направлении было и остается на сегодня отсутствие хотя бы небольшой специализированной производственной базы. Эти работы выполняются наряду с самолетными заданиями, которые всегда превалируют, отодвигая работы над геликоптерами и автожирами на второе место.

6. По докладу о наших геликоптерных работах СТО в апреле 1933 года, в числе прочих решений постановил создать специальную конструкторско-производственную базу для развития работ в этой области, ассигновав для этого специальную сумму денег и определив срок пуска в ход опытного завода 1935-1936 гг.

Это постановление выполнено не было и в настоящее время вопрос о создании специализированной производственной базы для геликоптеро- и автожиростроения стал еще значительно более актуальным, так как отсутствие соответствующей базы лимитирует опытные работы в этом направлении, а также постройку небольших серий для нужд ВВС.

7. Для обеспечения дальнейшего развития геликоптеро- и автожиростроения у нас в Союзе необходимо в течении 1-1,5 лет создать небольшой специализированный завод по винтовым аппаратам, где сосредоточить экспериментальные и опытные работы, а также постройку небольших серий этих машин для нужд ВВС.

Наиболее целесообразно осуществить постройку этого небольшого завода вблизи Ухтомского аэродрома (поселок им. Михельсона Ухтомского района Московской области).

Необходимые финансовые затраты на создание такого завода и небольшого жилищного фонда при нем исчисляются ориентировочно в 8000000 рублей, которые необходимо вложить в течении двух лет.

8. Для создания нормальных условий для проведения летных испытаний и исследований винтовых аппаратов необходимо обязать Мособлисполком закрепить за заводом № 156 территорию Ухтомского аэродрома в постоянное пользование, а НКОПу в течении 1937 года произвести соответствующее дооборудование аэродрома и его техническое оснащение (обеспечение аэродрома транспортом, ограждение, постройка необходимых служебных помещений и т.п.).

9. Необходимо поручить НКОП совместно с ВВС и ГВФ разработать план экспериментального, опытного и серийного строительства геликоптеров и автожиров на ближайшие 3-4 года, внеся этот план на рассмотрение и утверждение Правительства с перечнем необходимых мероприятий для обеспечения выполнения этого плана.

[10. Необходимо обязать ВВС передать для летных испытаний винтовых аппаратов 1-2 наиболее подходящих для этого дела летчиков.] (3849,19-20).

4 марта 1937 Пом. Нач. ПГУ НКОП Письменный направил в СТО Базилевичу письмо N 30/01806сс с планами:

1. План опытного самолетостроения

2. План опытного моторостроения

3. План НИР по самолетостроению

4. План НИР по моторостроению

5. План НИР по материалам и технологическим процессам

6. План по вооружению

7. Проект постановления СТО (2322).

4 марта 1937 года Базилевич писал Молотову В.М.

Рухимович представил на утверждение план опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ авиационной промышленности на 1937 год.

Основными задачами плана опытных работ являются:

По самолетостроению:

а) повышение летных данных серийных самолетов (увеличение скорости при поднятии высоты ее действия), например:

И-16 имел 460 км/час на высоте 3500 м; И-16 бис будет иметь 520 км/час на высоте 5000 м

СБ имел 400 км/час на высоте 3000 м; СБ бис будет иметь 450 км/час на высоте 4000 м

б) повышение огневой мощи (например, на И-16 устанавливаются две пушки и 2 ШКАСа)

в) создание новых типов самолетов (многоместный пушечный истребитель МПИ, разведчик-штурмовик в 4-х вариантах, сопроводитель И-16)

г) создание новых опытных самолетов с повышенными летными данными (например, И-21 – 600 км/час на высоте 3000 м)

д) освоение заграничной техники путем изучения и постройки лицензионных самолетов (Кодрон, ………., Дуглас, Глен-Мартин, Консолидейтед) и вооружение их

е) создание морских самолетов дальнего действия; доводка и проверка эксплуатационных качеств катапультного самолета (КОР-1-М25).

Необходимо отметить, что в план включены работы, которые должны были быть выполнены согласно постановления СТО от 8 января 1936 года еще в 1936 году, причем по некоторым из этих работ запроектированы показатели худшие против принятых в плане опытного самолетостроения на 1936 год (см. прилагаемую таблицу).

По моторостроению:

а) резкий рост взлетных мощностей:

|  | АМ-34 1936 год | АМ-34 1937 год | М-100 1936 год | М-100 1937 год | М-85 1936 год | М-85 1937 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлетная мощность в л.с. | 820 | 1200 | 900 | 1100 | 765 | 950-1000 |

б) рост высотных мощностей и повышение высотности двигателей

в) уменьшение расходов горючего (в среднем на 35-40 гр./л.с. час.); перевод М-100 и АМ-34 на ………… охлаждение

г) дальнейшее форсирование дизеля АН1 Чаромского, увеличение мощности его с 700 л.с. на высоте ………. М до 1000 л.с. на высоте 5000-5500 м

д) разработка звездообразного дизеля мощностью 750 л.с. и бесклапанного двухтактного дизеля мощностью 120 л.с.

е) создание малогабаритного двигателя воздушного охлаждения мощностью 700-800 л.с.

План опытных работ по винтам изменяемого в полете шага предусматривает обеспечение семьи моторов современными типами винтов, модернизацию серийных винтов, работы по винтам изменяемого в полете шага с электрическими и механическими приводами.

По парогазотурбинам:

а) доведение паровой турбины ПТ-1 Аксютина до летных испытаний

б) постройка на Харьковском турбогенераторном заводе паровой турбины ПТ-6 Цветкова (ХАИ)

в) проектирование и изготовление паровой турбины Превславского, работающей на высокооктановой жидкости; постройка паровой турбины с вращающимся перегревателем

г) изготовление газовой турбины проф. Уварова

Планом НИР:

По самолетостроению ставится обширный круг тем по аэродинамике, гидродинамике, по прочности самолетов, по оборудованию их, в частности ведется всестороннее изучение аэродинамики, гидродинамики и оборудования лицензионных самолетов.

По моторостроению этот план предусматривает разработку таких проблем как: снижение расхода топлива, работы над нагнетателями, исследование двухтактного процесса, высокооктановое топливо и масло, непосредственный впрыск, бензино-водородное топливо, шумоглушение, исследование основных образцов моторов и агрегатов и др.

Основными задачами в плане НИР по материалам и технологическим процессам стоят:

Создание высокопрочных сталей и сплавов, новых тяжелых цветных и безоловянистых сплавов.

Разработка новых технологических процессов, связанных с внедрением лицензионных самолетов.

Разработка новых авиаматериалов: синтетический каучук, пластмассы, новые аэроклей, аэролакокраски и др.

Всего в этом разделе плана 200 тем.

План опытного строительства авиационного вооружения предусматривает работы по турелям, прицелам, бомбодержателям, химическому вооружению.

На финансирование опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ в 1937 году Рухимович просит отпустить 290 млн. рублей из резервного фонда СНК.

О степени выполнения плана опытного строительства авиации в 1936 году нами запрошены НКО и НКОП.

По справке УВВС представленный НКОП план опытных работ по авиации на 1937 год с НКО не согласован.

Прошу указаний получить по этому плану срочное заключение НКО (3830,5).

За рубежом:

4 марта 1937 состоялся первый полет Junkers EF 61 (20798).

Авиапромышленность:

5 марта 1937 г. в письме, адресованном своим генералам Н.Н.Бажанову, В.К.Лаврову и И.Ф.Сакриеру, Я.И.Алкснис требовал ускорить выполнение всех формальностей с тем, чтобы РС быстрее поступили на вооружение: «Меня не удовлетворяет ход испытаний И-15 с реактивными установками. Я требую, чтобы это дело интенсивнее проводилось и проверялось. Погода сейчас этому благоприятствует. Одновременно подготовьте демонстрацию реактивных установок руководящему составу ВВС РККА и. может быть, Генштаба. Возможный срок демонстрации и программу доложить».

С позиции сегодняшних понятий, особое (можно сказать, трепетное) отношение заместителя наркома Обороны СССР по ВВС и начальника Военных Воздушных Сил РККАЯ.И.Алксниса к ракетному вооружению объясняется теми солидными объемами финансирования, которые ВВС РККА уже вложили в программы его создания. В сравнении с ними, расходы на проекты безоткатных артсистем и динамо-реактивных орудий конструкции ВЛ.Курчевского выглядели просто ничтожными. Эти обстоятельства могли вынудить командарма лоббировать разработки РС в ущерб иным вариантам ракетного оружия (11402).

5 марта 1937 г. из письма инженера Андрея Костикова наркому внутренних дел Николаю Ежову:

«В течение 7 лет ведется работа целой группы людей под руководством Глушко над освоением двигателя, и, нужно сказать, до сих пор этот вопрос не решен. Я утверждаю, что в производстве была явно принята система абсолютно негодная, тормозящая развитие. Это тоже не случайный факт. Дайте мне все материалы, и я со всей очевидностью докажу фактами, что чья-то рука, возможно, по неопытности, тормозила работу и вводили государство в колоссальные убытки. В этом повинны Клейменов, Лангемак и Надежин в первую очередь...» (11487).

Другие оборонные отрасли:

5 марта 1937 г. Докладная записка наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова председателю СНК СССР В. М. Молотову о системе моторизации артиллерии РККА

Совершенно секретно.

Моторизация артиллерии РККА становится насущной необходимостью. Поступающие на вооружение тяжелые калибры корпусной артиллерии и артиллерии РГК могут перевозиться только на механической тяге. Противотанковую артиллерию необходимо также перевести на мехтягу по условиям ее боевого применения. Наличие в данный момент ряда образцов механической тяги дает возможность поставить вопрос о моторизации артиллерии РККА в полном объеме.

В настоящее время в РККА используется в качестве средств механической тяги артиллерии: небольшое количество тракторов «Коммунар»; трактор ЧТЗ для систем средних и тяжелых калибров, главным образом на Дальнем Востоке; танкетка Т-27 для противотанковой артиллерии. Трактор «Коммунар» и танкетки Т-27 не могут рассматриваться как основные образцы средств мехтяги по своей маломощности, кроме того, и производство их прекращено. Что касается трактора ЧТЗ, то он может найти лишь ограниченное применение в артиллерии РККА вследствие тихоходности (4 км/ч) и недостаточной мощности для перевозки 203-мм гаубиц Б-4 и 152-мм пушек БР-2 в нераздельном виде.

Для артиллерии РККА необходимо иметь такие образцы средств механической тяги, которые дали бы возможность перевозить артиллерию на повышенных скоростях (10-15-20 км/час). В настоящее время такие образцы разработаны промышленностью совместно с НКО.

НКО предлагает на утверждение следующую систему¹* моторизации артиллерии:

| Виды артиллерии | Средства мехтяги для орудий | Средства мехтяги для боезапаса и горючего |
| --- | --- | --- |
| 1. Артиллерия большой мощности | Трактор «Ворошиловец» | Трактор «Коминтерн» (или «Сталинец-2») |
| 2. Смешанные полки АРГК. Корпусная артиллерия | Трактор «Коминтерн» (или «Сталинец-2») | Трактор «Коминтерн» (или «Сталинец-2») в батареях. Трактор СТЗ-З транспортный — в дивизионах |
| 3. Гаубичные полки АРГК (152-мм гаубицы 1909/1930 г.) | Трактор СТЗ-З транспортный | Трактор СТЗ-З транспортный |
| 4. Тяжелые дивизионы стрелковых дивизий | Трактор СТЗ-З транспортный | Трактор СТЗ-З транспортный |
| 5. Пушечная артиллерия стрелковых дивизий (пушка Ф-22) | Трактор СТЗ-З транспортный | Трактор СТЗ-З транспортный |
| 6. Зенитная артиллерия (76-мм зен[итная] пушка образца 1931 г.) войсковая | Трактор «Коминтерн» (или «Сталинец-2») | Трактор СТЗ-З транспортный |
| ПВО пунктов | Трактор ЧТЗ | Трактор ЧТЗ |
| 7. Полковая артиллерия и противотанковая артиллерия | Трактор «Комсомолец» | Трактор «Комсомолец» в огневых взводах. Трактор СТЗ гусеничный сельскохозяйственный во взводах боевого питания |

Артиллерийские парки АРГК и корпусной артиллерии перевести на грузовой автотранспорт. Все указанные в таблице образцы механизации требуют совершенствования и доработки. Механизация тяги требует специального приспособления следующих артсистем для передвижения на повышенных скоростях (работы ведутся): 76-мм полковой пушки образца 1927 г., 152-мм гаубицы образца 1909/1930 г., 152-мм пушки БР-2, 203-мм гаубицы Б-4, 230-мм гаубицы.

Перевод артиллерии на быстроходную механическую тягу влечет за собой моторизацию органов управления (разведка, связь, вычислительные и топографические подразделения). Необходимы следующие быстроходные и вездеходные средства моторизации для органов управления артиллерийских частей: вездеходная легкая командирская машина на полугусеничном шасси для артиллерийских штабов, командиров дивизионов и — в некоторых случаях — для командиров батарей; вездеходная разведывательная машина для органов разведки и связи (типа НАТИ-1, НАТИ-3); вспомогательные машины повышенной проходимости (трехосные) для подразделений связи, вычислительных, топографических, ПВО, фотограмметрических, санитарных и прочих (типа ГАЗ-ААА и ЗИС-6).

Общая потребность в средствах моторизации артиллерии РККА по программе ее развития составляет в круглых цифрах (подробный расчет в приложении № 2²*): тракторов «Ворошиловец» — 1500, тракторов «Коминтерн» (или «Сталинец-2») — 7500, тракторов СТЗ-З транспортных — 16 тыс., тракторов СТЗ гусеничных сельскохозяйственных — 5500, тракторов «Комсомолец» — 24 500, тракторов ЧТЗ — 5 тыс., всего тракторов — 60 тыс.; тракторных прицепок и прицепных цистерн — 24 тыс.; вездеходных командирских и разведывательных машин — 15 тыс. Наличие тракторов в артиллерии РККА составляло на 1 января 1937 г.: тракторов «Коминтерн» — 153, тракторов «Коммунар» — 632, тракторов ЧТЗ — 407, всего — 1192. Кроме того, приписано для поставки по мобилизации 2362 трактора. Командирских и разведывательных машин в наличии совершенно нет.

Таким образом, в течение ближайших лет практически должен быть заготовлен весь парк тракторов, прицепок и специальных автомашин для моторизации артиллерии РККА, причем большая часть его должна быть заготовлена по потребности военного времени НКО. Только тракторы СТЗ-З транспортные и сельскохозяйственные, а также тракторы ЧТЗ, по мере их накопления в стране, могут явиться мобилизационным ресурсом.

Представляю проект постановления о моторизации артиллерии РККА³*.

Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Ворошилов

Примечания:

¹* Подробная характеристика на системы — в приложении № 1 (Прим. док.). Не публикуется (см. там же, л. 88-90).

²* Приложение не публикуется (см. там же, л. 87).

³* Проект не публикуется (см. там же, л. 84-86).

АП РФ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 338. Л. 80-83. Подлинник (15420).

5/9 марта 1937 вышел приказ НКОП №047. О расследовании причин каждой аварии на предприятиях оборонной промышленности, ликвидации последствий их и предупреждении повторений. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 154-158) (15244).

5  марта  1937  года из речи т. Хрущова Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б)

Источник: Вопросы истории, 1995, № 8, стр. 19-25

Жданов (председательствующий). Слово имеет т. Хрущев.

Хрущев.

Товарищи, вопрос, который мы сейчас обсуждаем по докладу т. Сталина о недостатках партийной работы и о мерах ликвидации вредительства троцкистско-зиновьевских и других двурушников в партийной организации, является самым острым вопросом, потому что он касается партийных организаций, партийных комитетов, которые должны быть органами организации масс, которые должны руководить всеми отраслями партийной, хозяйственной, советской и культурной работой. Поэтому вопрос очищения этих штабов нашей партии и рабочего класса является первостепенной задачей.

К сожалению, я должен сказать, товарищи, что и в Московской партийной организации врагам рабочего класса, этим предателям, убийцам, троцкистам удалось также вести свою гнусную контрреволюционную работу, а отдельным из них даже пробраться в руководящие органы Московской партийной организации. У нас оказался враг троцкист — бандит Фурер, который, покончил жизнь самоубийством, потому что он чувствовал, что к нему потянулись нити, что он был бы разоблачен как враг. Желая скрыть следы своей преступной работы и этим самым облегчить врагам борьбу с нашей партией, он всячески запутывал эти нити, покончив даже жизнь самоубийством. Он заведывал у нас Культпропом МГК и МОК. Постоловский, который работал секретарем Подмосковного бюро, Рыбин — директор [...] треста для Подмосковного бассейна, которые вели контрреволюционную работу против партии, против рабочего класса.

Если посмотреть расстановку вражеских сил троцкистов-зиновьевцев в Московской организации, то мы получим полное подтверждение неоднократных предупреждений т. Сталина, когда он говорил о бдительности, когда он предупреждал партийные организации вовремя разоблачить врага, не давать ему самому вести свою подрывную контрреволюционную работу. Несмотря на это мы все же допустили ротозейство, не подняли должной большевистской бдительности. Пользуясь этим, пользуясь тем, что мы иногда только болтали о бдительности, наши враги в то же время сами подпевали нам о бдительности и в то же время вели свою гнусную контрреволюционную работу, расставляли свои силы по важнейшим предприятиям, имеющим большое значение для нашей обороны. Они расставляли свои силы на более уязвимых хозяйственных участках. Поэтому наиболее засоренным оказался такой участок, каким является Мосэнерго. Там оказалось большое количество троцкистов, там оказался главный инженер Мосэнерго, который хотя и был беспартийным, но пользовался большим доверием, оказался немецким шпионом. Сильно засорена была там и партийная организация. Секретарь партийной организации Мосэнерго Катель оказался также троцкистом, который покрывал работу троцкистской группы, орудовавшей в Мосэнерго, и тем облегчал им эту гнусную троцкистскую работу.

На  заводе  № 22, авиационный  завод , важнейший  завод , особый  завод , его значение в обороне нашей страны колоссально. Там большая группа троцкистов оказалась. Во главе  завода  стоял  директор  завода  троцкист Марголин. Завод № 1, тоже авиационный завод. В Госбанке орудовала троцкистская организация во главе с Аркусом и другими, которые занимались гнусной контрреволюционной работой, разворовывали деньги для ведения контрреволюционной работы шайки бандитов, орудовавшей против нашей партии.

По области. На Тульском патронном  заводе . Тульский патронный  завод  имеет исключительное значение. На этом  заводе  также оказалась большая группа троцкистов во главе с Уваровым, который был разоблачен при проверке партийных документов, который был прямо связан с женою Пятакова, который получал через нее задания по ведению контрреволюционной работы. Позже оказалось, что с арестом Уварова, с арестом его группы все-таки до конца не были выкорчеваны корни контрреволюционных троцкистов, и некоторое время тому назад там опять были выявлены вредители, контрреволюционные троцкисты — Северный,  директор  патронного  завода , Земский, начальник пушечного цеха,— которые срывали выполнение плана по выпуску артиллерийских гильз, которые вели свою контрреволюционную вредительскую работу. Коломенский завод, имеющий огромное оборонное значение. Там тоже была сильная контрреволюционная троцкистская группа, которая была разоблачена и арестована. Такое же положение мы имели на оружейном заводе и на других заводах, особенно на заводах военного значения по Московской области.

Если посмотреть на расстановку сил этих контрреволюционных троцкистов, мы увидим здесь неслучайное совпадение, так как эти силы, эти контрреволюционные гнезда как раз существовали на самых важных наших предприятиях и особенно на предприятиях, имеющих серьезное оборонное значение.

В самой Москве в союзных учреждениях, в наркоматах и объединениях раскрыты главари этой банды — Пятаков, Лившиц, Сокольников, Радек и др. Мы должны заявить пленуму Центрального комитета, что за них также несет Московская организация политическую ответственность. Этого не было бы, если бы у нас на более высокий уровень была поставлена партийная работа, которой мы сумели бы охватить все организации, всех членов нашей парторганизации, по-настоящему организовать партийную работу, установить отчетность коммунистов, работающих в этих учреждениях и предприятиях как на партийных, так и беспартийных совещаниях, организовать в наркоматах обсуждение политических и хозяйственных вопросов. Одним словом, нужно так организовать работу, чтобы партийная жизнь била ключом на каждом заводе, на каждом предприятии, в каждом учреждении. Тогда бы мы сузили возможности работы наших врагов и этим самым получили бы возможность гораздо скорее разоблачить этих врагов.

Товарищи, я хочу несколько ответить на ту критику Московской организации и меня как руководителя Московской организации, критику, которая вчера была здесь дана т. Яковлевым. Тов. Яковлев вчера критиковал работу Московской организации по проверке и обмену партийных документов и самую партийную работу на примере Ростокинского района. Факты, которые он приводил, являются возмутительными, говорящими о плохой партийной работе. Я все-таки хочу уточнить некоторые цифры, названные т. Яковлевым по заводу «Калибр». Я об оценке этих фактов с ним не хочу спорить, потому что дело не в количестве этих фактов, а дело идет о постановке партийной работы, о тех безобразиях, которые совершенно правильно были вскрыты т. Яковлевым. Но некоторые цифры, которые т. Яковлевым не были до конца расшифрованы, я здесь хочу расшифровать.

Завод «Калибр». 197 человек членов и кандидатов насчитывается в парторганизации завода «Калибр». Исключенных 113 человек. При проверке и обмене партдокументов исключено 49 человек. Это, конечно, огромная цифра, безобразная цифра. За пассивность исключено 15 человек. При обмене переведен в кандидаты один человек. Из всех исключенных 62 человека, которые исключены Московской организацией, остальные — это люди, приехавшие из других областей или исключенные раньше, до проверки партийных документов. Это относится к исключениям при чистке и к другим периодам времени.

Завод «Мосэлемент». Коммунистов всего 63 человека, исключенных 17 человек, из них исключено в 1933 г. 4 человека и при проверке партийных документов — 5 человек. Завод «Спецснабжение». Коммунистов 59 человек, исключено 36 человек. Исключенных на этом заводе: при чистке исключено 11 человек, при проверке 10 человек и при обмене 3 человека. Завод им. Ворошилова № 58 — дроболитейный завод, всего коммунистов там 122, исключенных 45 человек. Безусловно, много, это — большая сила. Исключено при чистке в 1933 г. 8 человек, и при проверке партийных документов исключено 8 человек, а остальные 29 человек исключены в разное время.

Правда, товарищи, я здесь не буду спорить, что Московский комитет должен был следить, он должен был знать об этом, и если бы была у нас поставлена на высоком уровне партийная работа, мы бы знали, какова концентрация исключенных из партии людей, чем эти люди занимаются, как они себя ведут в отношении партийной организации, но я считаю, что такое уточнение раскрывает более картину и создает более правильное представление, чем оно было нарисовано в выступлении т. Яковлева. (Голос с места. Что вы оспариваете?) Дело не в оспаривании, я не оспариваю, но когда говорят, что парторганизация 122 человека и 45 человек исключено, вы что думаете, вы все руководители партийный организаций? Когда сидишь и слышишь такие вещи,— это все равно, как молотом по голове бьют, и ты чувствуешь, как ты прямо привскакивать. Я считаю, что было бы совершенно неправильным, если бы я говорил — вот я как люблю самокритику, когда меня критикуют,— это блага на меня сыплются. Таких дураков нет, товарищи. (Смех.)

Я прошу меня правильно понять, если бы люди так к самокритике относились,— это значит, что они привыкли к самокритике, самокритика на них не действует, люди привыкли, когда их бьют. А самокритика нам нужна для большевистской работы, для искоренения всех недостатков, которые еще имеются в нашей партийной работе, и если человек не привык, не потерял чутье, когда его критикуют и бьют,— значит он небезнадежен. (Голоса с мест. Правильно!) Я прямо говорил т. Гамарнику, что, когда человек выступил удачно, видимо, он спал спокойно, а когда человеку попало поделом и он осознал это,— ворочался, видимо, долго он. (Смех.)

Вопрос о недостатках и ошибках, которые мы имеем в Московской организации, о которых записано в предложениях Центрального комитета в целом по партии, и в том числе по Московской организации, которая имеет те же ошибки, которые имеют и другие партийные организации.

Вопрос исключения из партии врагов — зиновьевцев и троцкистов. Я должен сказать, что мы по Московской организации имели такие же безобразные факты, о которых рассказывали выступавшие товарищи на пленуме Центрального комитета. Исключенных троцкистов и зиновьевцев при проверке партийных документов мы имеем 1200 человек, при обмене партдокументов мы имеем исключенных 304 человека, а после обмена мы имеем по Московской области 942 человека исключенных троцкистов, зиновьевцев и в том числе правых. Правых, правда, очень мало еще исключено, и тут мы еще не докопались, мы, как тут товарищ один выступал и говорил, не расковыряли, а в Московской организации был когда-то урожай на эту породу антипартийных, контрреволюционных людей. И нам нужно здесь еще большую работу провести.

Товарищи, это говорит о том, что мы в начале своей работы не сумели по-большевистски заострить внимание, озлобить и вздыбить партийную организацию и правильно направить ее против врага, против троцкистов и зиновьевцев. Но если здесь посмотреть сейчас по числам, то получается нарастание исключения врагов, и как раз врагов тех, которых нужно исключать,— троцкистов и зиновьевцев. Письмо Центрального комитета, решение Центрального комитета, процесс над зиновьевцами и троцкистами — все это давало нарастание людей, которые выявлялись как враги партии.

Товарищи, эти факты, которые я вам называл, являются, безусловно, безобразными, но я должен сказать, вот сейчас по Московской организации мы имеем такую картину. По всей стране сейчас очень много людей, у которых что-нибудь да есть. Например, нет данных у человека для исключения, а его снимают. Совершенно правильно, и мы, Московская организация, так же делаем, но я вот могу сейчас представить списки. Смотришь, человек обернулся через железную дорогу, и он в Москве сидит. Огромное количество таких людей. Взять Среднюю Азию, взять другие места Советского Союза, все они пролезают сюда. Сюда пролезают не только люди меченые, но и те, до которых еще не добрались. Товарищи, сюда также устремляются исключенные из партии люди. Я просто хочу тут сказать свою мысль. Город большой. Я знаю рудник, на руднике ты куда-нибудь вышел, так на тебя все воробьи будут чирикать, что ты там-то был. А у нас можно три года жить на одной площадке и не знать, кто с тобой живет. Человек на предприятии работает. Он семь часов отработал, там его знают, за ним следят, но это официальные семь часов. Был такой анекдот. Когда на чистке спросили одного служащего, веруешь ли ты в бога, он говорит, на службе — нет, а дома — да. Так и здесь может быть. Он на службе за партийную линию, он на службе против врагов партии, он на словах борется, другой раз и на деле хочет показать себя, что он борется за линию партии, организует работу, выполняет план, а идет к себе домой, ведет подпольную контрреволюционную работу. Товарищи, я не хочу, чтобы меня поняли члены Центрального комитета партии, что это должно как-то снизить нашу ответственность, что это какая-то объективная причина. Нет, я этого не хочу сказать, но я хочу показать условия, которые у нас имеются. И поэтому нужно найти силы для того, чтобы преодолеть эти условия и не давать возможности врагу укрываться в Москве, которая является столицей нашего Советского Союза. Ответственность, которая ложится на столичную партийную организацию в борьбе со всеми врагами рабочего класса, со всеми врагами нашей партии, тем более велика.

Товарищи, о партийно-организационной работе. Вопросы, которые называл т. Яковлев в своем выступлении, вопросы самоотчетов, вопросы диких записей в протокол,— я это признаю. Это, к сожалению, имеет место в нашей Московской партийной организации и Московской областной партийной организации. Вопрос болтовни, вопрос с именем, отчеством имеет место, и я считаю, что здесь критика т. Яковлева совершенно правильна, потому что ничем это не вызывается, ни для чего это не нужно. Каждый большевик своим горбом, своей работой должен завоевать авторитет. Это дает возможность всяким проходимцам, льстецам просто подпевать и несколько расхолаживать и подслащивать и тем самым в известной части давать свободу врагу. С этим надо бороться.

Я целиком и полностью присоединяюсь к критике Якова Аркадьевича, критика правильная. Я назвал Яков Аркадьевич, извиняюсь т. Яковлев. (Смех.) Это я без умысла, что вот, мол, Никита Сергеевич, Яков Аркадьевич, тут, по-видимому, сказалась сила инерции. (Смех. Голос с места. Нет греха и по имени-отчеству назвать.) Не грех назвать, Валерий Иванович (Смех. Голос с места. Поймал.) Поймал. Дело не в том, поймал или не поймал, пожалуйста,, назовите хоть Пуд Пудович и как угодно, но вопрос официальных отношений, безусловно, правильный. Когда официальные отношения в работе, то это создает больший порядок, безусловно, и только улучшает работу. (Каминский. Имя и отчество ведь есть?) Григорий Наумович, не беспокойтесь, имя и отчество, конечно, у вас останется, но если будут называть т. Каминский, это, во всяком случае, не хуже, чем Григорий Наумович, а даже лучше,.

О партийно-организационной роботе. У нас у некоторой части членов партии замечается сейчас небольшевистское отношение к партийной работе, часто люди, даже партийные работники, в это же время занимаются не изучением истории партии, не изучением марксизма-ленинизма, а изучением механики, техники, занимаются изучением другого дела, полезного и нужного для нашего хозяйства, но это не является главным для него в его партийной работе.

У нас некоторые партийные работники неплохо изучают летное дело. Никто не может возражать против летного дела, но если поставить вопрос по-настоящему, по-большевистски, может он ходить пешком по заводу, а не летать на ТБ3, он больше пользы принесет для партийной работы, чем если он в это время будет изучать самолет. Лучше пусть он изучает историю партии, организационно-партийную работу, кадры свои изучает. (Голос с места. Это противопоставление.) Товарищи, я не противопоставляю. Разве это противопоставление, если секретарь партийного комитета не знает, если мне звонит в МК секретарь: т. Хрущев, у нас вылетел сейчас самолет, он достиг такой-то высоты, а у него троцкисты орудуют, организуют людей против нас. Да разве это противопоставление? Это значит не видеть, что у тебя делается, как все равно сорока. Это значит, что этот партийный руководитель не видит, что за него работают контрреволюционные элементы, враги нашей партии. Поэтому здесь нет никакого противопоставления.

Особенно это должны учесть секретари партийных комитетов. Если секретарь партийного комитета забросит партийную работу, будет заниматься другими делами, то никто за него партийной работы делать не будет. Хозяйственник занимается своей работой, советский работник занимается своей работой, а партийная работа стоит. (Межлаук. И хозяйственной работой надо заниматься.) Да, т. Межлаук. (Межлаук. И хозяйственник должен заниматься партийной работой.) Тов. Межлаук, хозяйственной работой партийная организация должна заниматься, но, с угла партийной работы. (Межлаук. Конечно!) А у нас иногда этим не занимаются. У нас бывает так: идет директор, за ним секретарь партийного комитета и другие, и все несут какую-то паршивенькую модель, и он сам, бедняга, ничего не понимает в этой модели, а плетется в хвосте у директора, хочет и он показать, что и он в технике что-то понимает. (Голос с места. Петушком.) Да, петушком. При подборе и выдвижении кадров на партийную работу мы имеем такое положение, когда член партии идет на партийную работу и рассматривает это как переходящую ступень для выдвижения на хозяйственную или советскую работу. Это факт. Мы имеем в низовой партийной организации такое положение, когда цеховой организатор, секретарь партийного комитета пошел на партийную работу, поработал год-два и говорит: теперь я подрос, мне пора пойти на хозяйственную работу.

Нам надо создать кадры партийных руководителей, потому что нам нужно сейчас со всей силой повернуть партийную работу и всех членов партии к партийной работе. С большой силой и большой убедительностью говорил т. Сталин о партийной работе, о вопросах пропаганды, о вопросах марксистско-ленинского воспитания нашей партийной организации и членов партии.

Основной вопрос, который поднял и поставил т. Сталин в своем докладе,— это о марксистско-ленинском воспитании каждого члена партии. Вопросы пропаганды, вопросы нашей большевистской агитации, эти вопросы нам нужно поднять и поставить по-большевистски, а для этого опять-таки нужно работать над повышением политического уровня наших руководящих работников, ячейковых работников. Сейчас, грубо говоря, пропагандистская работа у нас находится в некоторой степени на откупе пропагандистов. Даже секретари районных комитетов партии, не говоря о секретарях заводских комитетов партии, побаиваются ходить на кружки, побаиваются ходить на занятия, потому что они не подкованы, не подготовлены, не могут войти в суть дела, в изучение того или иного вопроса, боятся оскандалиться. Это факт. Поэтому проверка подготовки и прохождения программы сводилась к проверке посещаемости, дисциплинированности в партийных кружках, а не обращается внимание на самое главное, что должно быть непосредственно под наблюдением партийной организации: как составляется программа, как усваивается программа, как ведется преподавание, как излагается предмет, правильно ли излагается предмет, правильно ли усваивают слушатели. Это — основное, это — существенное, это — главное, а мы, товарищи, на это не обращаем внимания.

О перестройке партийной работы. Мы, например, говорим о перестройке партийной работы, а мы продолжаем жить по старинке. Мы врываемся в партийную работу: поедем на завод, поговорим с цеховым организатором, заслушаем парторга на бюро горкома или райкома, примем резолюцию, причем стараемся принять резолюцию, которая была бы типичной по партийной работе для всех московских партийных организаций, или же даем ей отраслевое направление, но это не то, что нужно для перестройки партийной работы. Для перестройки партийной работы нужна повседневная организация партийной работы, повседневно следить за этим. Организовать партийную работу — это не значит бывать на предприятии, побеседовать с тем или иным рабочим. Нужно вникать в корень дела, нужно посмотреть, как в данной организации организована партийная работа, что это за люди, как они подобраны, какую имеют подготовку, как инструктируют, как ставят вопрос на партийном собрании, ставят ли они вопросы, которые выдвигает масса, изучают ли они запросы масс, дают ли ответы на вопросы, которые поднимают рабочие и работницы, действительно ли инструктируются не на ходу, а по-настоящему, как прорабатываются те или другие животрепещущие вопросы, которые ставятся нашими низовыми активистами, групповыми парторганизациями, цеховыми парторганизациями, членами бюро парторганизаций и т. д. С ними нужно работать.

Мероприятия, намеченные в предложениях ЦК по докладу т. Сталина, ликвидируют недостатки в нашей работе, и на основе их мы перестроим нашу работу. Наши силы огромны, и те большие недостатки, которые были выявлены в нашей работе Центральным Комитетом, будут исправлены. Московская организация насчитывает в своих рядах сейчас, после проверки и обмена партийных документов, 150 тыс. членов и кандидатов партии. Московская областная организация насчитывает 88 тыс. членов и кандидатов партии, секретарей райкомов партии 241, секретарей парткомов и парторгов 8631. Это— огромная армия большевиков, работающих на партийной работе.

Если мы по-настоящему поставим партийную работу, подберем им заместителей, тем самым мы еще больше залезем вширь и вглубь нашей партийной работы.

Товарищи, я не хотел бы, чтобы меня поняли так, что я, ссылаясь на большие цифры, хочу сказать, что эти цифры сами за себя говорят, что Московская организация справится с задачами, которые возлагаются на нее решением пленума ЦК по докладу т. Сталина. Нет, к этому еще нужны прежде всего организованная работа и напор большевистский, подбор кадров, проверка, правильная расстановка людей и руководство всей этой огромной армией, которую представляет собой Московская областная и городская партийные организации.

Вот почему я могу с уверенностью и без бахвальства заявить от имени Московской организации, что мы все силы приложим для выполнения решений пленума и указаний т. Сталина, поставим партийную работу на должную высоту, поднимем еще выше идейный уровень каждой партийной организации и тем самым укрепим наши большевистские ряды, до конца искореним остатки недобитых враждебных классов, этих бандитов — фашистов, троцкистов, зиновьевцев и правых. (Голоса с мест. Правильно!) (17319).

Армия:

5 марта 1937 ССС бомбили деревушку в 10 км от фронта и прекрывало 18 И-16. 15 Не-51 пробить оборону не смогли (7456, 8).

5 марта 1937 самолеты ССС днем бомбили деревушку в 10 км от фронта, в которой скапливались войска противника. Прикрытие обеспечивали 18 И-16. Полтора десятка истребителей Не 51 попытались прорваться к штурмовикам, но "ишачки" их оттеснили. На первом заходе ССС с высоты 150-200 м сбросили мелкие осколочные бомбы, на втором в ход пошли пулеметы. Вскоре группу перебросили на аэродром Алкалья-де- Энарес недалеко от Мадрида, а через несколько дней - в бывший аэропорт испанской столицы. Республиканская авиация готовилась к боям в Гвадалахаре. Стянув все силы, она ненадолго смогла вновь завоевать превосходство в воздухе. Самолеты должны были остановить итальянский экспедиционный корпус (12034).

Жизнь и внутренняя политика:

5 марта в 1937 году окончание Февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б) (15059).

Между 5 и 11 марта 1937. Из протокола заседания Политбюро № 46, 1937 г.

Об ассигнованиях на строительство БАМа

Разрешить НКПС уменьшить ассигнования на строительство БАМа и установить вместо первоначально предусмотренных 60 млн руб.— 30 млн руб. (11652).

Между 5 и 11 марта 1937. Из протокола заседания Политбюро № 46, 1937 г.

Об отпуске средств на охрану памятников культуры в Грузии

Отпустить Комитету по охране памятников культуры Грузинской ССР в течение 3 лет 5 млн рублей на ремонтные работы с тем, чтобы в 1937 г. выдать 1-2 млн рублей (11652).

За рубежом:

5 марта 1937 Imperial Airways открывает новую базу летающих лодок в Хите, Хэмпшир, Англия (20798).

Авиапромышленность:

6/11 марта 1937 Нач. УМТС ВВС к Базенков писал письмо N 133952с районному и на заводе 22 ви1р Паузеру:

По полученным сведениям отправляемые в ОКДВА самолеты СБ приходят с неподогнанными частями, что сильно затрудняет сборку на месте...(2762,26).

Авиапромышленность:

В начале марта 1937 года испытания ЦКБ-12П завершились. При условии изменения схемы разгрузки бомб и устранения недостатков, указанных в отчете, бомбардировочная установка на самолете И-16П была допущена к войсковым испытаниям. Казалось, крупная серия пушечных И-16 не за горами, но события пошли по другому сценарию (19873).

К началу марта 1937 года подготовка полярной экспедиции была завершена. Возглавил экспедицию лично О.Ю. Шмидт, его заместителем по летной части стал М.И. Шевелев. Четверку отважных полярников: И.Д. Папанина, П.П. Ширшова, Е.К. Федорова и Э.Т. Кренкеля, на полюс должна была доставить эскадрилья из четырех АНТ-6А и одного разведывательного АНТ-7 («Н-166»), в экипажи, которых вошли:

- «Н-170» – М.В. Водопьянов (командир экипажа и отряда), М.С. Бабушкин (второй пилот), И.Т. Спирин (штурман), С.А. Иванов (радист), Ф.И. Бассейн (первый бортмеханик), П.П. Петенин (второй бортмеханик);

- «Н-171» – В.С. Молоков (командир экипажа), Г.К. Орлов (второй пилот), А.А. Ритслянд (штурман-радист), В.Л. Ивашина (первый бортмеханик), С.К. Фрутецкий (второй бортмеханик);

- «Н-172» – А.Д. Алексеев (командир экипажа), М.И. Козлов (второй пилот), Н.М. Жуков (штурман-радист), К.Н. Сугробов (первый бортмеханик), И.Д. Шмандин (второй бортмеханик);

- «Н-169» – И.П. Мазурук (командир экипажа), Л.Г. Крузе (второй пилот), В.И. Аккуратов (штурман-радист), Д.П. Шекуров (первый бортмеханик), Я. Брезин (второй бортмеханик);

- «Н-166» – П.Г. Головин (командир экипажа), А.С. Волков (штурман), Н.Л. Кекушев (первый бортмеханик), В.Д. Терентьев (второй бортмеханик).

Кроме того, в состав экспедиции вошли: В.Н. Гутовский (инженер экспедиции), Я.Д. Мошковский (нач. парашютной службы), А.А. Догмаров (парторг), Б.Л. Дзердзеевский (синоптик), Е.Г. Радоминов (представитель НИИ связи РККА), К.И. Морозов (представитель завода № 24, на «Н-170»), Д.А. Тимофеев (представитель завода № 22, на «Н-169»), В.Г. Гинкин (представитель завода № 22, на «Н-172»), И.Г. Кистанов (представитель завода «Авиаприбор»), Н.Н. Стромилов (представитель Ленинградской опытной радиолаборатории, радист на «Н-169», «Н-166» и «Н-171»), М.А. Трояновский (кинооператор), Л.К. Бронтман (корреспондент «Правды»), Э.С. Виленского (корреспондент «Известий»). Итого – 44 человека.

Надо заметить, что в различных публикациях общая численность экспедиции колеблется от 42 до 44 человек, а в перечислениях кого-нибудь постоянно забывают (21249).

Другие оборонные отрасли:

В начале марта 1937 года был арестован начальник танкового отдела Т-2 ХПЗ Ильич Зайчик (11504).

В начале марта 1937 г. в КБ «190» из АБТУ РККА поступили тактико-технические требования на проектирование и изготовление еще одного нового танка – танка БТ-7-Б-ИС. Согласно полученным ТТТ танк БТ-7-Б-ИС должен был представлять собой танк БТ-7-Б с шестью ведущими колёсами и синхронизированными скоростями движения на колёсах и на гусеницах (гусенице), что позволяло «повысить проходимость танка при движении его на колесах, а также сохранить возможность движения при обрыве одной из гусениц». Особо оговаривались технические требования к трансмиссии танка:

«Трансмиссия танка должна допускать:

а) движение на гусеницах с выключенным колесным ходом;

б) движение на гусеницах с включенным колесным ходом;

в) одновременное движение на гусеницах и колесах (одна сторона на гусеницах, другая на колесах)».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 760. Л. 22 – 23] (19825).

Начало марта 1937. На улицах Москвы появились первые автомобили "ЗИС-101". В колонне машин всевозможных марок их можно было узнать по своеобразной форме, тщательной отделке. Где бы машина ни остановилась, ее сейчас же окружали прохожие. С большим интересом рассматривали они первый комфортабельный советский лимузин. Шоферы отзывались о "ЗИС-101" с большой похвалой (18716).

Жизнь и внутренняя политика:

В начале марта 1937 года закончился начавшийся в конце февраля Пленум, решивший судьбу Бухарина, Рыкова, Пятакова, Томского и других, имевших отношение к так называемому «право-троцкистскому блоку». На нем должен был выступить Орджоникидзе.

На этом Пленуме ЦК ВКП(б), вошедшем в историю как февральско-мартовский 1937 года, с докладом «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников» выступил сам Сталин. По его словам выходило, что «чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государству»... И дальше: «... Враги народа будут двурушничать и, двурушничая, будут маскироваться под большевика, под партийца, для того, чтобы втереться в доверие и открыть себе доступ в наши организации». В разделе доклада «Наши задачи» Сталин дал прямое указание проводить массовые репрессии. Ведь 1937-й только начинался! И все было еще впереди... Сталинско-ежовская машина уже была запущена и конвейер смерти работал. Кстати, некоторые участники того февральско-мартовского Пленума так и не вернулись с него домой. В их числе и Бухарин.

На этом Пленуме Сталин охарактеризовал «настоящих вредителей», его указание обсуждению не подлежало. «... Настоящий вредитель, — говорил он, — должен время от времени показывать успехи в своей работе, ибо это — единственное средство сохраниться ему, как вредителю, втереться в доверие и продолжать свою вредительскую работу. Я думаю, что вопрос этот ясен и не нуждается в дальнейших разъяснениях» (11504).

Авиапромышленность:

7 марта 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 70 оп. О специспытании мотора М-100А на охлаждении этиленгликолем (6836, 190).

7 марта 1937 года Начальник и военком НИИ ВСС комбриг Коробов утвердил Отчет по полигонным испытаниям спарки МАИ конструкции инженеров Пономарева Г.Н. и Жукова А.Т. под 2 пулемета "ШКАС" калибра 7,62 мм

Цель испытания

Определить:

1. Безотказность работы установки спарки, подвода питания, отвода звеньев и гильз.

2. Удобство работы со спаркой на самолете.

3. Возможность ведения прицельной стрельбы и эффективность стрельбы.

4. Удобство конструкции и технические особенности спарки в сравнении с другими образцами.

Заключение.

1. Предъявленная на полигонные испытания спарка МАИ с двумя пулеметами ШКАС кал. 7,62 м полигонные испытания не выдержала (3177).

7 марта 1937 г. приказом № 0042 во исполнение постановления СТО № 21сс от 17.02.1937 г. заводу (ГС завод № 173 НКОП, НКВ, 1-й оружейный завод в Туле ГАУ, ВСНХ, Тульский оружейный завод (ТОЗ) ВСНХ, НКТП /г. Тула/) поручено обеспечить выпуск патронных звеньев для ШКАС и ПВ-1. По пр. № 0188 от 2.09.1937 г. ввиду перегруженности завода производство изд. «носовая спарка СБ» с 1.01.1938 г. передано на завод № 32.

В соответствии с пост. СНК № 175сс от 11.11.1937 г. и пр. № 00248 от 19.11.1937 г. было необходимо обеспечить к 1.12.1937 г. набор 4 тыс. рабочих, а к 1.02.1938 г. - еще 3 тыс. чел. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № 10с провести обследование реконструкции завода.

В 11.1937 г. заводу в качестве филиала передан завод им. Батищева НКМП.

Приказом № 272сс от 3.08.1938 г. заводу поручено выпустить в 1938 г. 15 тыс. винтовок со стволами, изготовленными методом протяжки. Во исполнение решения правительства № 194сс от 5.08.1938 г. пр. № 341сс от 28.08.1938 г. заводу поручено изготовить серию из 25 шт. синхронных пулеметов УШ (11982).

7 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0042. О выпуске и сдаче патронных звеньев для пулеметов ШКАС и ПВ-1. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 122-129, 129а) (15244).

Другие оборонные отрасли:

7 марта 1937 г. приказом № 0042 во исполнение постановления СТО № 21сс от 17.02.1937 г. заводу (Завод № 60 BCHX, НКТП, НКОП, HKB, Луганский патронный завод ВСНХ, Фрунзенский машиностроительный завод им. В.И. Ленина, ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» /Украина  г. Екатеринослав,  г. Луганск,  г. Ворошиловград;  г. Фрунзе/ /Киргизия  г. Бишкек пр. Мира, 1/) поручено обеспечить выпуск патронных звеньев для ШКАС и ПВ-1; приказом № 0073 от 11.04.1937 г. - организовать производство звеньев для пушки ШВАК с выпуском в 1937 г. 500 тыс. шт. (11982)

7 марта 1937 г. приказом № 0042 во исполнение постановления СТО № 21сс от 17.02.1937 г. заводу (Завод № 187 НКОП, НКБ, завод «Новая Тула» НКТП, Тульский комбайновый завод (ТуКЗ), ОАО «ТуКЗ» /300004  г. Тула Щегловская засека, 31/) поручено обеспечить выпуск патронных звеньев для ШКАС и ПВ-1; приказом № 0073 от 11.04.1937 г. - организовать производство звеньев для пушки ШВАК с выпуском в 1937 г. 500 тыс. шт.

Приказом № 0223 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. 2840 токарных станков МТ-1 и 82 спецмашин.

По пр. № 00252 от 28.11.1937 г. было необходимо к 1.02.1938 г. организовать при заводе КБ по орудийным гильзам.

Мощность производства (перед эвакуацией): орудийные гильзы: 20-мм - 66 млн. шт. в год; 57-мм - 3,68 млн. шт.; 76-мм - 6,4 млн. шт.; 152-мм - 4,4 млн. шт.; корпуса снарядов: 20-мм - 6 млн.; 23-мм - 6 млн. шт.; взрывателей К-6 - 12 млн. шт. (11982).

7 марта 1937 г. в Англию для замены находящегося в длительной командировке П.Х. Мурашко прибыли представители завода №185 - инженер-конструктор Б.Н. Новиков и заместитель начальника сборочно-испытательного цеха А.Ф. Гришин.

В СССР П.Х. Мурашко возглавил испытания V/3 по преодолению препятствий. Опыты проводились без доведения машины до полной боевой массы и соответствующего распределения нагрузок. Отсутствие башни, вооружения, боеприпасов и прочего оборудования привело к получению завышенных показателей при преодолении препятствий. Тем не менее, и в этих условиях (при массе машины 6,1 т) сказалась низкая мощность двигателя. В случае же полной укомплектованности танка достижение требуемых тяговых усилий для преодоления препятствий представлялось вообще нереальным. Однако достигнутые результаты все же свидетельствовали о хорошей проходимости машины и достаточной приспособляемости ее ходовой части к неровностям местности. Предполагалось, что при увеличении мощности двигателя ходовая часть типа V/3 позволит получить более высокую проходимость. В итоге последовали следующие выводы:

«- подвеска танка, уменьшающая в значительной степени колебания корпуса при езде по пересеченной местности, обладает значительной жесткостью и отсутствием натяжного механизма гусеницы, что при набивании песка и гравия, между колесами и гусеницей, приводит к разрыву последней;

- представляет интерес конструктивное исполнение четырех скоростной КПП. При малых габаритах в ней сосредоточено по существу четыре необходимых колесно- гусеничному танку агрегата: коробка скоростей, дифференциал, бортовые фрикционы (их заменяют планетарные передачи) и бортовые передачи (вынесены во внутрь ведущих колес);

- представляет интерес отсутствие механизма рулевого управления колесным ходом и отдельно управления машиной на плаву. К недостаткам управления танком на колесах без рулевого управления нужно отнести более повышенный износ резины на бандажах колес;

- несомненный интерес представляет воздушное управление танком;

- возможность движения танка на одной гусенице и колесном ходу одновременно».

Сопровождение советскими специалистами всех этапов изготовления нового танка «Р» на заводе фирмы, безусловно, имело огромное значение. Учитывая опыт поставки V/3, следовало внимательно следить за соблюдением всех производственных процессов. Как следует из докладов работников завода №185, постоянно возникали вопросы, требующие немедленного решения:

«- отсутствие люков в днище для выемки стартеров без демонтажа двигателей. Представитель фирмы, м-р Дан, объяснил это ошибкой при проектировании и обещал люки сделать;

- конструкция жалюзи радиатора и выхода воздуха не обеспечивает защиту от осколков снарядов и гранат и требует изменения. С нами согласились и обещали приступить к разработке новых вариантов;

- из-за ряда изменений, внесенных после испытаний машины для Польши, в корпусе сверлится очень много новых отверстий, что осложняет и затягивает работу. Были также изменены модели некоторых стальных отливок, которые до сих пор не получены заводом.

Необходимо отметить чрезвычайно неудобный вход и выход из машины, но так как данную конструкцию переделать практически невозможно, этот вопрос перед фирмой не ставился чтобы не затягивать сроки изготовления машины, т.к. срок поставки уже истек и не смотря на наши требования, фирма до сих пор не установила окончательного срока поставки машины.»

Кроме того, наши специалисты проанализировали общую ситуацию с положением дел у исполнителя заказа. Так, к августу 1937 г. «Альвис-Штрауслер» завершила изготовление танка для Польши. От советского образца эта машина отличалась как по корпусу и ходовой части, так и по схеме управления. На танке применили КП «Вильсон» вместо «Коталь» (используемой на советском образце). Кроме того, отсутствовал механизм спаривания трансмиссии (на случай аварии одного из двух двигателей). Данная коробка передач требовала для управления наличия сервоаппаратуры и вакуум-резервуары, поэтому вся конструкция отличалась значительными габаритами и низкой надежностью (при отсутствии вакуума машина полностью лишалась управления). Результат не замедлил сказаться: из-за выявленных на заводских испытаниях дефектов ходовой части и общей низкой надежности танка Польша от него отказалась, а изготовленный образец использовался на фирме в качестве трактора.

Сложности при изготовлении танка для СССР были вызваны и неудовлетворительной конструкцией механизма спаривания двух бортовых трансмиссий (17732).

7 марта 1937 г. в Англию для замены находящегося в длительной командировке П. Х. Мурашко прибыли представители завода №185 – инженер-конструктор Б. Н. Новиков и заместитель начальника сборочно-испытательного цеха А. Ф. Гришин.

В СССР П. Х. Мурашко возглавил испытания V/3 по преодолению препятствий. Опыты проводились без доведения машины до полной боевой массы и соответствующего распределения нагрузок. Отсутствие башни, вооружения, боеприпасов и прочего оборудования привело к получению завышенных показателей при преодолении препятствий. Тем не менее, и в этих условиях (при массе машины 6,1 т) сказалась низкая мощность двигателя. В случае же полной укомплектованности танка достижение требуемых тяговых усилий для преодоления препятствий представлялось вообще нереальным. Однако достигнутые результаты все же свидетельствовали о хорошей проходимости машины и достаточной приспособляемости ее ходовой части к неровностям местности. Предполагалось, что при увеличении мощности двигателя ходовая часть типа V/3 позволит получить более высокую проходимость. В итоге последовали следующие выводы:

«• подвеска танка, уменьшающая в значительной степени колебания корпуса при езде по пересеченной местности, обладает значительной жесткостью и отсутствием натяжного механизма гусеницы, что при набивании песка и гравия, между колесами и гусеницей, приводит к разрыву последней;

• представляет интерес конструктивное исполнение четырехскоростной КПП. При малых габаритах в ней сосредоточено по существу четыре необходимых колесно-гусеничному танку агрегата: коробка скоростей, дифференциал, бортовые фрикционы (их заменяют планетарные передачи) и бортовые передачи (вынесены во внутрь ведущих колес);

• представляет интерес отсутствие механизма рулевого управления колесным ходом и отдельно управления машиной на плаву. К недостаткам управления танком на колесах без рулевого управления нужно отнести более повышенный износ резины на бандажах колес;

• несомненный интерес представляет воздушное управление танком;

• возможность движения танка на одной гусенице и колесном ходу одновременно» (19657).

За рубежом:

7 марта в 1937 году Адольф Гитлер награждает высшей наградой Рейха, Германским Орденом Орла Томаса Уотсона, основателя и владельца корпорации IBM. Награда нашла героя за неоценимую помощь в компьютеризации гестапо. В 1934 дочерняя компания IBM, Dehomag выиграла конкурс на поставки перфокартных счётных и каталогизирующих машин гестапо в связи с сильно возросшим объёмом работ (с 1933 все евреи стали врагами государства, и делопроизводство гестапо захлебнулось). В 1935 Уотсон посетил Берлин, осмотрел погромы, откушал с папашей Мюллером в отнятом у евреев особняке, и презентовал гестапо новую счётно-каталожную машину – Dehomag mod.1935. После начала войны Dehomag национализируется, но все поставки запчастей и комплектующих осуществляет швейцарское подразделение IBM, и аж до весны 1945 года! Плюс, после войны IBM получает 56.6 миллионов рейхсмарок за национализированный Dehomag. Позднее Уотсон почему-то вернул заслуженный орден правительству Германии (15061).

Авиапромышленность:

8 марта 1937 летчик В.В.Шевченко забрался на Р-Зет на 11000 м, что стало рекордом для машины. Рекордные полеты начались в январе 1937-го на облегченном одноместном варианте Р-Зет с лыжным шасси и удалось подняться на высоту свыше 9000 м, открыв тем самым серию высотных полетов. В мае лыжи заменили на колеса, но перекрыть мартовское достижение не удалось (3175,16).

8/9 марта 1937 года зам. наркома обороны по авиации командарм 2 ранга Алкснис писал письмо № 133906сс наркому обороны маршалу Ворошилову К.Е.

Справка-доклад

По вопросу: О состоянии выполнения плана опытного строительства самолетов и моторов за 1936 год.

(План опытного строительства на 1936 год, утвержденный СТО 8 января 1937 года № ОК-4сс)

Самолетостроение

| Наименование объекта | Строящая организация | Срок предъявления на госиспытания | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Военные сухопутные самолеты. |  |  |  |
| Одноместный истребитель И17-М100 | Завод № 39 | 1 апреля 1936 года | Не выполнено. |
| Одноместный истребитель И18-М100 (с пушкой) | Завод № 39 | 1 июля 1936 года | Не выполнено. Проходит заводские испытания. |
| Одноместный истребитель И19-М34ФН | Завод № 39 | 1 декабря 1936 года | Не выполнено. Постройка законсервирована. |
| Одноместный истребитель пушечный с М-100 | Завод № 1 | 1 августа 1936 года | Не выполнено. Постройка законсервирована. |
| Одноместный истребитель с М34 ФРН (специальн.) | Завод № 39 | 1 августа 1936 года | Не выполнено. Самолет проходит заводские испытания. |
| Многоместный истребитель ДИ8-2М85 | ЦАГИ | 1 апреля 1936 года | Не выполнено. Самолет находится на заводских испытаниях. |
| Одноместный истребитель | Завод № 21 | 1 августа 1936 года | Не выполнено. |
| Скоростной разведчик (Р9-М85) | Завод № 39 | 1 марта 1936 года | Не выполнено. Самолет проходит заводские испытания. |
| Скоростной разведчик | Завод № 135 | 1 декабря 1936 года | Не выполнено. По распоряжению ГУАПа снят с проектирования. |
| Скоростной разведчик | Завод № 1 | 1 ноября 1936 года | Не выполнено. По распоряжению ГУАПа снят с проектирования. |
| Дальний разведчик с 2М100 | ЦАГИ | 1 октября 1936 года | Не выполнено. |
| Бомбардировщик дальнего действия (ТБ7-4М34ФРН) с центральным наддувом | ЦАГИ | 1 декабря 1936 года | Не выполнено. Находится на заводских испытаниях. |
| Бомбардировщик дальнего действия с М34 со специальным наддувом | Завод № 22 | 1 апреля 1936 года | Срок не будет выполнен. Производство не начато. |
| Бомбардировщик дальнего действия с двумя моторами М-85 | ЦАГИ | 1 июня 1936 года | Самолет поступил на госиспытания в феврале 1937 года. |
| Бомбардировщик дальнего действия (скоростной с 2М85) | Завод № 39 | 1 июня 1936 года | Предъявлен на госиспытания 1 сентября 936 года. Госиспытания прошел. |
| Пикирующий бомбардировщик | Завод № 1 | 1 октября 1936 года | Не выполнено. Постройка законсервирована. |
| Войсковой самолет (двухместный) М34 ФРН | Завод № 39 | 1 декабря 1936 года | Не выполнено. Самолет не начат постройкой. |
| Артиллерийский корректировщик с М34ФРН | Завод № 1 | 1 декабря 1936 года | Не выполнено. Самолет не начат постройкой. |
| Торпедоносец (средний бомбардировщик) | ЦАГИ | 1 апреля 1936 года | Самолет разбился при заводских испытаниях. Дальнейшая работа не ведется. |
| 2. Экспериментальные самолеты и аппараты. |  |  |  |
| Войсковой самолет летающее крыло с 2М22 | Завод № 18 | 1 июля 1936 года | Не выполнено. |
| Пушечный истребитель с М100 (новые материалы, паровое охлаждение) | ГУГВФ СНИИ | 1 июля 1936 года | Не выполнено. Постройка прекращена. |
| САРЦ А-12 скоростной автожир | ЦАГИ | 1 мая 1936 года | Не выполнено. Проходит заводские испытания. |
| Геликоптер | ЦАГИ | 1 декабря 1936 года | Не выполнено. Проходит заводские испытания. |
| Моторостроение |  |  |  |
| М-56. 14 цилиндровая 2-х рядная звезда воздушного охлаждения. Мощность 700 л.с. на высоте 3500 м. | ЦИАМ | 1 апреля 1936 года | Не выполнено. |
| Маломощный мотор “ММ-1” 6-ти цилиндровый рядный перевернутый воздушного охлаждения. Мощность 250-300 л.с. | ЦИАМ | 1 мая 1936 года | Не выполнено. 100 часовые заводские испытания с мощностью 228 л.с. прошел удовлетворительно в январе 1937 года. |
| Развитие мотора “ММ-1” У-образный с перевернутыми цилиндрами воздушного охлаждения. Мощность 450 л.с. | ЦИАМ | 1 января 1937 года | Работы прекращены. |
| М-200. Бесклапанный 2-х тактный с водяным охлаждением. Мощность 650-700 л.с. на высоте 4000 м. | ЦИАМ | 1 января 1937 года | Не выполнено. |
| М-25Д. Двухрядная 18-ти цилиндровая звезда. Мощность 1250 л.с. на высоте 2500 м. | Завод № 19 | 1 декабря 1936 года | Не выполнено. |
| М-25 с двухскоростным нагнетателем (М-62). Мощность 700 л.с. на высоте 5000 м. | Завод № 19 | 1 июня 1936 года | Не выполнено. Проходит заводские испытания. |
| М-34 ФРН. Мощность 1000 л.с. на высоте 5000 м. | Завод № 24 | 1 сентября 1936 года | Не выполнено. В декабре 1936 года предъявлен мотор с мощностью 1050 на высоте 3500 м госиспытания не прошел. |
| М-34 ФН. Мощность 1000 л.с. на высоте 5000 м. | Завод № 24 | 1 сентября 1936 года | Не выполнено. Предъявлен в декабре 1936 года. Госиспытания не прошел. |
| М-34 смешанного охлаждения. Мощность 1050 л.с. на высоте 3500 м. | Завод № 24 | 1 декабря 1936 года | Не выполнено. |
| М-86. (Развитие К-9). 18-ти цилиндровая звезда. Мощность 1050 л.с. на высоте 4000 м. | Завод № 29 | 1 декабря 1936 года | Не выполнено. |
| М-85ф. Мощность 950 л.с. на высоте 4000 м. | Завод № 29 | 1 октября 1936 года | Мотор прошел госиспытания. |
| М-100ф. Мощность 950 л.с. на высоте 4000 м. | Завод № 26 | Сентябрь 1936 года | Госиспытания прошел в феврале 1937 года. |
| Перевод на непосредственный впрыск моторов АМ-34, М-100, М-25, М-85 | ЦИАМ | 1 апреля 1936 года 1 января 1937 года | Не выполнено. По М-85, М-25 и М-100 работы прекращены. |
| Повышение высотности моторов М-34, М-100 м М-85 (двухступенчатые и двухскоростные нагнетатели) | ЦИАМ с заводами | 1 марта 1936 года 1 января 1937 года | Не выполнено. |
| Повышение высотности АМ-34 с турбокомпрессором до высоты 8500 м. | ЦИАМ | 1 июня 1936 года | Не выполнено. |
| Центральный наддув к самолету ТБ3 (ЦН-1) | ЦИАМ | 1 июня 1936 года | Не выполнено. Работы прекращены. |
| Центральный наддув к самолету ТБ7 (АЦН-2) | ЦИАМ |  | Выполнено. |
| АН-1. Мощность 850 л.с. на высоте 3000 м. | ЦИАМ | 1 апреля 1936 года | АН-1 прошел 100-часовые госиспытания в декабре 1936 года. С ном. мощностью 850 л.с. |
| Н-1Ф. Мощность 1000 л.с. на высоте 3000 м. | ЦИАМ | 1 марта 1937 года | Не выполнено. Ведется разработка чертежей и технологического процесса. |
| АН-3. Двухрядная 14-ти цилиндровая звезда воздушного охлаждения, мощность 700 л.с. на высоте 3000 м. | ЦИАМ | 1 января 1937 года | Не выполнено. |
| ГТ-1. Газовая турбина. Мощность 1000 л.с. на высоте 5000 м. | Всесоюзный теплотехнический институт | 1 января 1937 года | На Коломенском заводе изготовляется установка по чертежам ВТИ. Не выполнено. |
| 3. Рекордные самолеты и моторы. |  |  |  |
| Установка мотора М34 с нагнетателем РАТО на самолет РЗЕТ. | Завод № 1 | Июнь 1936 года | Не выполнено. |
| Рекордный самолет на высоте 16000-20000 м. | ЦАГИ | Июнь 1937 года | Работы не ведутся. |
| Рекордный самолет на высоте 16000-20000 м. | Завод № 35 Чижевский | Июнь 1937 года | Работы ведутся. Самолет в производстве. |
| Скоростной экспериментальный самолет. | ЦАГИ | Август 1937 года | Работы не ведутся. |
| Скоростной рекордный | ЦАГИ | Декабрь 1937 года | Работы не начаты. |
| Рекордный скоростной самолет с маломощным мотором 400-500 л.с. |  | Август 1937 года | Работы не начаты. |
| Моторы |  |  |  |
| М34 форсированные (для рекорда скорости) мощностью 2000 л.с. | Завод № 24 | 1 июля 1936 года | Не выполнено. |

(3830,158-162)

Доложено Межлауку В.И.

Предложить НКОбороны дать заключение по всем предложениям НКТП о снятии самолетов с опытного плана и программы 1936 года в декадный срок.

(3830,168)

8 марта 1937 г. Вахмистрова назначили начальником КБ-29. Это была организация, занимавшаяся многими   темами, связанными с авиацией: герметическими кабинами для высотных полетов, подвесками для доставки громоздив грузы и прочим. Ей передали и тематику по «звеньям», в том числе доработку упомянутых комплектов. К февралю 1938 г. они были готовы примерно на 80%; но к этому времени стало предельно ясно, что и носитель, и истребители с моторами М-22 безнадежно устарели. К тому же Вахмистрова опять перебросили на новое место. С 1 февраля он уже стал начальником конструкторской бригады на заводе №289. По-видимому, работу «Звену-6» на этом прекратили (17741).

8 марта 1937 вышло постановление СТО N 39 "Об обеспечении лесом мобпотребности АП (на военный год)" (2324,4).

8 марта 1937. Постановление СТО СССР № 39сс «Об обеспечении авиадревесиной и фанерой программы самолетостроения 1937 г.». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 101-103) (15460).

8 марта 1937 г. в письме начальнику 4 отдела АВ ВВС РККА военинженеру 1 ранга Э.К.Ларману от военпреда УВВС на заводе №42 военинженера 3 ранга И.М.Волокитина писалось: «При сем направляю формуляр наопытную партию АГДТ-А с накаткой на 2 с, принятые в количестве 331 штуки. Остальные будут высланы по Вашему указанию».

15 февраля 1937 т. на имя начальника АВ ВВС РККА бригадного инженера И.Ф.Сакриера поступил рапорт начальника 4 отдела НИИ ВВС РККА майора Г.М.Шевченко следующего содержания: «Для обеспечения двух самолетов И-15, вооруженных РС-82, согласно приказа заместителя Наркома по ВВС. дистанционными трубками с минимальным временем действия от 1 с. прошу распоряжения не позднее 25 февраля подать в НИИ ВВС 400 штук дистанционных трубок с установкой, начиная от 1 с и больше. Применяемые для РС трубки АГДТ позволяют делать минимальную установку времени 5 с. А при скорости И-15 и 100 м/с и скорости снаряда 294 м/с это позволит вести стрельбу на дистанцию не ближе 1800-2000 м. Считаю, что воздушный бой надо будет вести на дистанциях от 400 до 1500 м, что сделать существующая трубка не позволит. Быстрым решением вопроса считаю обязать 2-й отдел АВ ВВС РККА переделать АГДТ, изменив установку, начиная с однсш секунды. Об изложенном мною поставлен в известность инженер АВ ВВС РККА тов. Лобачев» (11402).

8 марта 1937 года, понимая, что доставка людей и грузов именно самолётами - дело совершенно решённое и пересмотру не подлежит, в письме Сталину и Молотову Ильин предлагал нечто другое:

В настоящее время, как нам стало известно, ведётся подготовка к полёту самолётов на Северный полюс. Эта экспедиция является очень трудной и сложной, но возможной.

Однако, имея в виду, в порядке страховки, те неожиданности, которые возможны в условиях неизведанного ещё Северного полюса, в интересах абсолютного обеспечения благоприятного исхода экспедиции дирижабельная общественность Осоавиахима СССР считает необходимым поставить заблаговременно вопрос об использовании в этом трудном деле нашего дирижабля В-6 «Осоавиахим» объёмом 18500 куб. м с тремя моторами Майбах.

Ильин считал нужным поручить Наркомоборонпрому и Аэрофлоту срочно начать подготовку дирижабля к полёту на Северный полюс, а Главсевморпути - обустроить промежуточную базу на Шпицбергене. Знали дирижаблисты об этой идее или нет - неизвестно, но она бы им понравилась: здесь были и первопроходчество, и отвага, граничащая с героизмом.

Однако Шмидт предложение отверг:

Участие дирижабля в операции этого года совершенно исключается, так как - с чем соглашается и сам т. Ильин - оно требует заблаговременной и тщательной подготовки. В частности, необходимо иметь базу для дирижабля на Шпицбергене или Земле Франца-Иосифа, что требует нескольких месяцев работы.

Кроме того, должен сказать, что дирижабль вряд ли оказался бы полезным «в порядке страховки», что имеет в виду т. Ильин. Дирижабли этого типа («Норге», «Италия») действительно летали над полюсом, но там не приземлялись и приземляться не могут.

Главный полярник напомнил, что его ведомство вовсе не отказывается от услуг дирижаблей, но прошлогодняя договорённость о пробном полёте в Игарку до сих пор не реализована, и отнюдь не по вине Главсевморпути. Испытание должно состояться, и если «СССР-В6» успешно выполнит задачу, то можно будет говорить о планах на будущее (23192).

Другие оборонные отрасли:

8/9 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0044. Об обеспечении механизации снаряжательных заводов НКОП СССР в возможно короткие сроки в связи с постановлением СТО СССР № 18сс от 11 февраля 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 135-140) (15244).

8 марта 1937. Постановление СТО СССР № 38сс «Об отмене постановления СТО СССР № 9сс от 31 января 1937 г. в части, касающейся оборудования опытных хромировочных установок на заводах № 92 и “Баррикады” НКОП». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. И. Л. 99) (15460).

8/9 марта 1937г. Приказом № 0044 заводу № 5 «Краснознаменец» (Ленинградский государственный завод № 5 «Краснознаменец» НКТП, Охтинский пороховой завод, Охтинский завод пороховых и взрывчатых веществ ВСНХ, Центральный опытный завод (ЦОЗ) пороховых и взрывчатых веществ им. И.А. Авдеева ВСНХ, Завод им. Авдеева ВСНХ, ГС завод № 5 «Краснознаменец» НКОП, НКБ, МСХМ, п/я 1, ФГУП «НПП «Краснознаменец» Росбоепринаса /Пороховые, близ Ленинграда (1924г.); г. Ленинград, 30 (1927г.)/ /195043 г. Санкт-Петербург ул. Челябинская, 95 тел. (812) 527-60-57/) поручено обеспечить освоение шнековой мастерской снаряжение 76-мм снарядов; приказом № 108 от 17/19.05.1937г. - снарядить к 10.06.1937г. пробную партию 76-мм снарядов амматолом по методу Гельперина и Балашова. Для внедрения заливки ВВ в объекты минно-торпедного оружия по методу инженера Литяго по пр. № 37с от 4.02.1938г. было необходимо произвести реконструкцию и расширение минно-торпедной мастерской цеха № 1. Пр. № 123с от 5/7.04.1938г. требовалось развернуть на заводе валовое производство капсюлей к 82-мм миномету М-82 со сдачей во 2-м квартале 200 тыс. шт. Пр. № 415сс от 28/29.10.1938г. заводу поручено снарядить к 20.11.1938г. 3 удлиненных БЗО торпеды 45-36 и к 1.12.1938г. - 3 удлиненных БЗО торпеды 53-38. Производственная программа на 1938г. включала изготовление 50 тыс. 76-мм зажигательных снарядов.

С 1935г. завод - в ведении НКТП. В 1937г. передан в НКОП (в 02-08.1937г. - в ведении 4ГУ) и переименован в ГС завод № 5, приказом № 91 от 13.03.1937г. утвержден Устав завода. В 02.1939г. завод № 5 4ГУ НКОП передан в ведение 4ГУ НКБ.

С 08.1937г. на заводе действовало КБ-35, которому было поручено проектирование первой автоматической снаряжательной машины ГБ-1, монтаж и пуск ее на заводе.

В 1939г. завод снаряжал мины, запалы и капсюли. В 1940 г. впервые в СССР освоен выпуск смеси ТГА, огранизовано снаряжение ею боеприпасов. Перед войной выпускал 200 наименований изделий. Мощность завода (перед эвакуацией): капсюли: воспламенители: патронные - 400 млн. шт. в год, для трубок - 30 млн. шт.; детонаторы - 28 млн. шт.; детонирующий шнур - 3,6 млн. (11982)

8/9 марта 1937 г. по пр. № 0044 завод (Богородский завод № 12 ВСНХ, Снаряжательный завод Егорова, Богородский снаряжательный завод ВСНХ, ГС завод № 12 НКОП, НКБ, ПГУ, МСМ, и/я 3, Электростальский машиностроительный завод, АООТ, ОАО «Машиностроительный завод» (МСЗ, «Элемаш») Росатома /ст. Электросталь Нижегородской ж/д (1927г.); г. Электросталь Московской обл. п/я 3 (1943г.)/ /144007 г. Электросталь Московской обл. ул. Победы, 16/ - /144001 г. Электросталь Московской обл. ул. Карла Маркса, 12 тел. 702-99-01/) переведен на снаряжение боеприпасов методом шнекования. Приказом НКОП № 0025 от 4.02.1937г. заводу предписано к 1.01.1938г. создать мощности: по снаряжению снарядов - 38,8 млн. шт. в год, авиабомб - 78 тыс. шт.; по производству химпоглотителя - 2200 т, противогазов - 28,8 млн. шт. Во исполнение постановления СНК № 334 от 26.02.1937г. приказом № 060 от 23.03.1937г. заводу предписано создать к 1.01.1938г. производство динафталита мощностью 3000 т в год. Мощность производства по снаряжению авиабомб перед эвакуацией- 792 тыс. шт. в год (11982).

Армия:

8 марта 1937 наступали 5 итальянских дивизий численностью до 30 тыс. под командованием г Роатта. Прдвинулись на 32 км за 48 часов, но 10 марта сто Р-Z, И-15 и И-16 нанесли штурмовые удары (1493,48).

С 8 по 20 марта 1937 в ходе гвадалахарской операции широко применялась штурмовая авиация для поддержки правительственных войск, представленных народной милицией. Итальянское наступление началось 8 марта и сумели продвинуться на 76 км за несколько дней. Встречали сопротивление только со стороны республиканской авиации. 12 марта два раза атаковали колонну 2-й итальянской дивизии на Сарагосской дороге. Первая атака вовлекла 30 машин, а вторая - 40 ш и и. Сбросили 500 бомб и выпустили 200 тыс. пуль. Рассосредоточится противник не мог, так как дорога была разбита. 13 марта - новая атака 28 машин, 16 марта - 30 машин. 21 итальянцы отошли, то есть авиация полностью решила задачу самостоятельно. Потери - 3000 у + 3000 р, 1300 пленных, 150 автомобилей и 50 орудий. (326,64).

С 8 по 21 марта 1937 республиканцы в районе Гвадалахары разбили наступающий на Мадрид итальянский корпус (2438,171).

За рубежом:

8 марта в 1937 году французской фирмой Latecoere начато проектирование разведчика-бомбардировщика «Late 299», когда Морское Министерство Франции одобрило общую программу обновления самолётного парка. До этого времени основу морской авиации по-прежнему составляли бипланы различного назначения, часть из которых имела корни ещё в Первой Мировой войне. Были, конечно и монопланы, но их число никак нельзя назвать большим, а по своим характеристикам они недалеко ушли от бипланов. Очевидно французское командование также сильно тяготело к ажурным бипланным конструкциям, как и британское. Новая программа строительства современных морских самолётов должна была положить этому конец. Среди прочих спецификаций появилось задание на проектирование самолётов категории «SB» (наблюдатель-бомбардировщик) (15062).

8 марта в 1937 году части Итальянского экспедиционного корпуса перешли в наступление против республиканских войск в направлении города Гвадалахара (15062).

8 марта 1937 начинается наступление националистов против Гвадалахары, Испания, при поддержке итальянских войск, включая 50 истребителей и 12 разведывательных самолетов (20798).

8 марта 1937г. в ста милях к северо-востоку от мыса Финисстерре корабли мятежников крейсер  «Канариас» («Canarias»), броненосец «Эспанья» и вспомогательный крейсер «Город Валенсия» ("CiudaddeValencia")  захватил испанский теплоход «MarCantabrico», возвращавшейся из Мексики в Бильбао, до отказа забитый военными материалами и взрывчаткой. Теплоход маскировался под английское судно «Adda», и при приближении кораблей мятежников подал сигнал о помощи, сообщая что нападению подверглось английское судно. Имея на вооружении небольшую пушку и пулемет, теплоход тем не менее сопротивления не оказал, хотя и ход не сбавлял какое-то время. Остановился после того как крейсер «Канариас» выстрелил из 120 мм орудия по носу судна. Представитель республиканского правительства находившийся на борту судна покончил с собой. Судно отвели в Ферроль, экипаж судили, 26 членов экипажа во главе с капитаном Серафин Санта МариаРуис (SerafínSantaMariaRuiz) были приговорены к смерти, остальные к пожизненному заключению (17374).

Авиапромышленность:

С 9 марта по 8 апреля 1937 во время боев в Валенсии были проведены исследования живучести И-16. Пули крупнокалиберных пулеметов CR.32 прибивали только что введенные бронеспинки, протектированные баки оказались недостаточно эффективным (1808,11).

9 марта 1937 года Изаксон писал письмо тов. С.В.Петренко

Уважаемый Сергей Васильевич!

Зная Ваш постоянный интерес к нашим работам по винтовым аппаратам (геликоптерам и автожирам), а также к обстановке в которой наша работа протекает, я хочу поделиться с Вами моими острыми опасениями за судьбу этого дела на ближайшее будущее.

Зная Вас достаточно хорошо, я позволю себе это сделать с полной откровенностью не опасаясь того, что может быть кое где мои опасения несколько преувеличены.

Обстоятельства, вызывающие у меня подобные опасения следующие:

Обследование нашего дела, порученное ГУАПом проф. Б.Н. Юрьеву, было начато им 20 ноября 1936 года, срок для обследования ему был дан месячный. Фактически Б.Н. Юрьев закончил обследование (если вообще можно назвать это обследованием) в конце декабря и 31 декабря ему были отправлены все фактические материалы. С этого момента прошло уже два с половиной месяца, а письменных выводов по обследованию до сего времени нет. Поскольку я знаю, в течении более полуторных месяцев пытается эти выводы получить от Б.Н. Юрьева начальник 3-го отдела ГУАПа Чернышев, но пока что безуспешно. Вместе с тем, Б.Н. Юрьев о результатах своего обследования информирует ряд руководящих работников и целому ряду людей рассказывает о своих неблагоприятных впечатлениях, давая совершенно искаженную и неправильную картину того, что есть на самом деле.

Не имея письменных выводов и заключений и не имея возможности с ними ознакомиться, я фактически лишен возможности как-либо реагировать на это обследование и даваемую Б.Н. Юрьевым информацию.

С начала обследования прошло уже почти четыре месяца, результатов я не знаю, настроение всего нашего коллектива несколько тревожное и выжидательное.

Поскольку я информирован о некоторых высказываниях Б.Н. Юрьева, я должен Вам со всей ответственностью заявить, что эти высказывания являются сплошь искажением истины, фальсифицируют истинное положение дела и являются исключительно недобросовестными.

Все происходящее у А.Н. Туполева в связи с поступлением в ГУАП известного Вам материала от Молотова с запросом Базилевича, вызывает у меня точно также самые худшие опасения.

Этот запрос поступил в ГУАП в начале февраля, т.е. почти полтора месяца тому назад. Мне казалось, что этот запрос можно было исключительно сильно использовать для постановки всей проблемы винтовых аппаратов в СССР в полном объеме, причем, что в этом отношении надо сделать, мне казалось тоже самое ясно. Вместо этого ответ затягивается и до сего момента фактически готового ответа нет.

В связи с подготовкой этого ответа начальником 3-го отдела ГУАПа Чернышевым был составлен по общему указанию (поскольку это я знаю) проект постановления Правительства, где фигурировало два пункта:

а) о развертывании НИР по винтовым аппаратам в ЦАГИ с ассигнованием для необходимого строительства 5 млн. рублей и

б) о создании опытно-серийной базы (конструкторской и производственной) по винтовым аппаратам в районе Ухтомского аэродрома, с ассигнованием для этой цели тоже самое 5 млн. рублей.

Подобный проект отвечает действительным потребностям и мог вызвать у меня только самое благоприятное отношение, если не касаться некоторого несоответствия намечаемых сумм на научно-исследовательскую работу и на создание опытно-серийного завода (первая сумма чрезмерно велика, вторая – явно недостаточна).

При просмотре этого проекта Туполевым, он вносит в этот проект изменение такого характера:

а) развернуть в ЦАГИ НИР по геликоптерам, для чего ассигновать на капитальное строительство 6 млн. рублей (вместо 5 млн.);

б) опытно-серийную базу при Ухтомском аэродроме создать для автожиров, для чего ассигновать 4 млн. рублей (вместо намечавшихся 5 млн. рублей).

На протяжении многих лет я неустанно выдвигал вопрос, что единственная организация по винтовым аппаратам (геликоптерам и автожирам) не имеет достаточных производственных и иных возможностей для нормального развития и нуждается в большой помощи. Подчеркиваю, что речь идет о создании благоприятных условий для одной единственной организации.

Взамен этого А.Н. Туполев намечает вместо одной организации создать две организации (одну по геликоптерам и другую по автожирам), т.е. нужно создавать надлежащие условия для двух организаций.

По духу внесенных А.Н. Туполевым изменений следует необходимость разделить существующую сейчас единую организацию на две организации: геликоптерную и автожирную, расчленив их, кроме того, по двум предприятиям (ЦАГИ и завод № 156).

Техническое состояние геликоптеро- и автожиростроения сейчас у нас таково, что следует говорить о постепенном сращивании этих двух типов аппаратов и в настоящий момент целый ряд элементов для геликоптеров заимствуется у автожиров и для автожиров заимствуется у геликоптеров.

Самая мысль о разделении работ по этим двум типам аппаратов в данный момент является неправильной и мероприятия в этом направлении будут исключительно вредны для дела.

Намечаемые Туполевым ассигнования для геликоптерного дела в ЦАГИ и автожирного дела на Ухтомском аэродроме таковы, что я могу сделать лишь следующие выводы:

а) в ЦАГИ речь идет не о развертывании научно-исследовательской работы, а о создании базы для экспериментального и опытного строительства по геликоптерам и

б) ассигнование на создание опытно-серийного завода по автожирам в размере 4-х млн. рублей является смехотворным и обрекающим это дело на явный срыв.

Кроме того, противоречило бы имеющемуся постановлению правительства:

а) о запрещении ЦАГИ заниматься конструкторской работой и

б) о создании при ЗОКе специального единого КБ по винтовым аппаратам.

Все то, что делается А.Н. Туполевым в порядке подготовки к этому постановлению для меня совершенно непонятно. Ведутся разговоры с Б.Н. Юрьевым о его заместителе, о будущих штатах, о титульном списке будущего строительства и т.д. и в то же время не считают нужным хотя бы в какой бы то ни было форме и по какому бы то ни было вопросу вызвать меня, являющегося руководителем этого дела в течении 10 лет.

Если Туполев считает нужным создать наряду с существующей организацией по винтовым аппаратам еще новую организацию под руководством Б.Н. Юрьева, то в конечном итоге это его дело как руководителя. Мое глубочайшее убеждение, что создание второй такой организации на данном этапе вещь нелепая, так как повлечет за собой распыление и средств и людей. Однако, в конечном итоге, я не стал бы возражать против этого, так как в результате соревнования таких двух организаций (я не сомневаюсь), что это может повести в дальнейшем к прояснению и физиономии Б.Н. Юрьева и умения и желания организовать дело и фактической отдачи.

Если на это идти, то можно это проводить без элементов “тайной дипломатии”, а совершенно открыто и отчетливо.

Все указанные выше обстоятельства и вселяют в меня ту тревогу, о которой я пишу в начале этого письма. Каждое из этих соображений я мог бы обосновать еще более подробно, но не делаю этого в целях уменьшения размера письма.

Для меня совершенно отчетливо одно, что все эти обстоятельства являются следствием отрицательного (и пожалуй, пренебрежительного) отношения к геликоптерным и автожирным делам и ко мне, как к руководителю этого дела со стороны А.Н. Туполева. И, кроме того, его желания пойти навстречу и “пристроить” Б.Н. Юрьева. Делается это путем самого беспринципного отношения к интересам дела и к его техническому существу.

Если А.Н. Туполев считает, что я не обеспечиваю надлежащее состояние дела и не являюсь достойным руководителем, то было бы единственным правильным и честным поставить на мое место другого, не прибегая для этого к ненужным и вредным для дела “прожектам” и комбинациям.

Считаю своей обязанностью оттенить еще один момент. Это – отношение ко мне со стороны М.М. Кагановича.

М.М. знает меня очень мало и вместе с тем я при всех встречах с ним чувствую исключительно благоприятное и хорошее его отношение ко мне. Это происходит несмотря на то, что (для меня это совершенно ясно) он получает информацию о моих делах и обо мне лично весьма неблагоприятную.

Я пытался несколько раз попасть к М.М., чтобы изложить ему обстоятельства дела, так как мне это кажется, с полной откровенностью и несколько раз мне это не удавалось, так я вынужден был разговор с М.М. вести в присутствии входившего А.Н. Туполева.

Я думаю предпринять новую попытку поговорить в этом направлении с М.М., но меня смущает необходимость оторвать для этого у чрезвычайно загруженного и занятого более срочным и нужным делом М.М. порядочное время для относительно небольшого вопроса.

Я рассчитываю, Сергей Васильевич, что Вы, зная меня достаточно продолжительное время поймете, что все это письмо вызвано только моим опасением за дальнейшую судьбу дела, которым я занимаюсь почти 12 лет и той тяжелой обстановкой, которая сложилась последние несколько месяцев вокруг нашего коллектива и, в частности, вокруг меня и которая мешает работе и отвлекает меня и коллектив от нужного дела (3849,21-24).

9 марта 1937 года Александр Михайлович Изаксон так описывал ситуацию секретарю военно-технического бюро Комитета Обороны комбригу Петренко свой конфликт с А.Н.Т.: «...начальником 3-го отдела ГУАПа Чернышевым был составлен по общему указанию (поскольку это я знаю) проект постановления Правительства, где фигурировало два пункта:

а) о развертывании НИР по винтовым аппаратам в ЦАГИ с ассигнованием для необходимого строительства 5 млн. рублей;

б) о создании опытно-серийной базы (конструкторской и производственной) по винтовым аппаратам в районе Ухтомского аэродрома, с ассигнованием для этой цели тоже самое 5 млн. рублей;

Подобный проект отвечает действительным потребностям и мог вызвать у меня только самое благоприятное отношение, если не касаться некоторого несоответствия намечаемых сумм на научно-исследовательскую работу и на создание опытно-серийного завода (первая сумма чрезмерно велика, вторая - явно недостаточна). При просмотре этого проекта Туполевым он вносит в этот проект изменение такого характера:

а) развернуть в ЦАГИ НИР по геликоптерам, для чего ассигновать на капитальное строительство 6млн. рублей (вместо 5млн.);

б) опытно-серийную базу при Ухтомском аэродроме создать для автожиров, для чего ассигновать 4 млн. рублей (вместо намечавшихся 5 млн. рублей).

На протяжении многих лет я неустанно выдвигал вопрос, что единственная организация по винтовым аппаратам (геликоптерам и автожирам) не имеет достаточных производственных и иных возможностей для нормального развития и нуждается в большой помощи. Подчеркиваю, что речь идет о создании благоприятных условий для одной единственной организации. Взамен этого А.Н. Туполев намечает вместо одной организации создать две организации (одну по геликоптерам и другую по автожирам), т.е. нужно создавать надлежащие условия для двух организаций.

По духу внесенных А.Н. Туполевым изменений следует необходимость разделить существующую сейчас единую организацию на две организации: геликоптерную и автожирную, расчленив их, кроме того, по двум предприятиям (ЦАГИ и завод № 156). Техническое состояние геликоптеро- и автожиро- строения сейчас у нас таково, что следует говорить о постепенном сращивании этих двух типов аппаратов и в настоящий момент целый ряд элементов для геликоптеров заимствуется у автожиров и для автожиров заимствуется у геликоптеров. Самая мысль о разделении работ по этим двум типам аппаратов в данный момент является неправильной, и мероприятия в этом направлении будут исключительно вредны для дела.

Намечаемые Туполевым ассигнования для геликоптерного дела в ЦАГИ и автожирного дела на Ухтомском аэродроме таковы, что я могу сделать лишь следующие выводы:

а) в ЦАГИ речь идет не о развертывании научно-исследовательской работы, а о создании базы для экспериментального и опытного строительства по геликоптерам и

б) ассигнование на создание опытно- серийного завода по автожирам в размере 4-х млн. рублей является смехотворным и обрекающим это дело на явный срыв.

Кроме того, противоречило бы имеющемуся постановлению Правительства:

а) о запрещении ЦАГИ заниматься конструкторской работой и

б) о создании при ЗОКе специального единого КБ по винтовым аппаратам.

Если А.Н. Туполев считает, что я не обеспечиваю надлежащее состояние дела и не являюсь достойным руководителем, то было бы единственным правильным и честным, поставить на мое место другого, не прибегая для этого к ненужным и вредным для дела, "прожектам" и комбинациям».

Присутствовал видимо и некоторый антагонизм между Изаксоном и Камовым. Во всяком случае, в той части письма, где речь шла о разработках КБ № 3, автожиру А-7 не было уделено ни одной строчки (19896).

9 марта 1937 вышел приказ НКОП N 043 по обеспечению опытных работ по ракетному вооружению авиации (2422,131).

9 марта 1937 вышел приказ НКОП № 043. Об обеспечении опытных работ по ракетному вооружению авиации. (РГАЭ Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 130-134) (15244).

Другие оборонные отрасли:

9 марта 1937 г.Заключение группы военного контроля Комиссии советского контроля при СНК СССР по результатам проверки выполнения постановлений СТО СССР об изготовлении новых образцов артиллерийских систем¹*

Совершенно секретно.

Нами, согласно поручению правительства, проверено выполнение ряда постановлений СТО по артиллерии²*, охватывающих почти все задания на конструирование и изготовление новых опытных образцов артиллерийских систем — 20 и 37-мм противотанковых ружей; 37, 45, 76 и 100-мм мощных, с большими начальными скоростями, зенитных пушек; 152-мм мортиры; 152-мм корпусной гаубицы; 152-мм пушки АРГК и задание на разрешение проблемы с боепоясковыми снарядами.

Задания на новые образцы артиллерийских систем были распределены между нашими мощными орудийными заводами (№ 8, № 92, № 172 им. Молотова, «Большевик», «Баррикады» и Кировским), располагающими квалифицированными рабочими и инженерно-техническим персоналом, сильными конструкторскими бюро и хорошим, а на некоторых заводах — и новейшим — оборудованием.

Проверкой установлено, что только 5 образцов новых систем (из общего количества подлежавших изготовлению — двадцати) представлены на испытания, и то с большим запозданием — до одного года. Большинство же образцов опытных систем еще не изготовлены и даже по некоторым образцам еще не приступлено к проектированию (см. приложение). В результате этого за период времени, начиная с середины 1935 г. и до настоящего времени, армия не получила новых образцов артиллерии.

Такое безобразное выполнение заданий является следствием безответственного отношения директоров заводов к заказам на опытные образцы, которым не придают значения, мало уделяют внимания. Считая их принудительным для себя ассортиментом, относят изготовление на вторую и даже на последнюю очереди. Этому немало способствует неорганизованность в главках руководства опытными работами, малое к ним внимание и отсутствие оперативного контроля за конструированием и изготовлением опытных образцов систем. В одинаковой степени это относится и к АУ РККА.

100-мм зенитная пушка Л-6³* более полутора лет не может быть предъявлена на испытание только потому, что Кировский завод (директор Тер-Асатуров) не уделяет ей внимание и она изготавливается по мере возможности и наличия свободного оборудования и рабочих. Этот же завод не изготовил 3 ствола 152-мм пушки в 36 калибров из имевшихся на заводе заготовок, ссылаясь на отсутствие длинных нарезательных станков, тогда как, связавшись с заводом «Большевик», где они имеются, давно мог нарезать и сдать стволы АУ РККА. Такое недопустимое отношение директора завода к опытным заказам и вообще к заказам на артиллерию привело к полной дезорганизации производства артиллерийских систем в цехе № 3.

76-мм зенитная пушка с начальной скоростью 1 тыс. м/с изготовлена с запозданием на год потому, что руководство завода № 8 (директор Мирзаханов) не интересовалось этой пушкой и даже было время, когда работа по ней финансировалась только бризом завода. Между тем, объем работ был небольшой — следовало изготовить один ствол, так как остальные части шли от 76-мм зенитной пушки образца 1931 г.

76-мм зенитная пушка с начальной скоростью 1500 м/с в течение более двух лет не изготовлена, потому что завод № 92 ею не занимался и главк (быв. ГВПром) надлежащих мер не принимал.

45-мм автоматическую зенитную пушку с начальной скоростью порядка 1500-1800 м/с на лафете 100-мм пушки Л-6 НКО (АУ РККА) и НКТП (быв. ГВПром) должны были спроектировать и изготовить в IV квартале 1936 г., однако даже к проектированию не приступлено и задание это забыто.

Снарядные заводы №№ 65, 73, 75, 77 и др. до сих пор полностью не выполнили задание правительства по сроку 1935 г. на нарезные и полигональные снаряды, ссылаясь на трудности изготовления и не желая преодолеть их. Главк (т. Мартинович) и АУ РККА (т. Ефимов) не добились выполнения этого заказа и в результате не проведены необходимые опытные стрельбы и в течение более двух лет остается не разрешенной важнейшая проблема с беспоясковыми снарядами.

Помимо того, что сроки изготовления опытных образцов систематически срываются, очень неблагополучно обстоит дело с качеством изготавливаемых опытных образцов артиллерийских систем, что часто устанавливается только на НИАПе. Этому положению в значительной степени содействует установившийся порядок. Согласно этому порядку, какие бы ни были выявлены недостатки при испытаниях на НИАПе, их разрешается устранять на месте (менять отдельные детали и части, доделывать, исправлять, подгонять, подпиливать и проч. в неограниченных количествах). Наличие недостатков не служит основанием для признания образца не выдержавшим испытание и тем более основанием для оценки качества выполнения задания. При таком порядке, усугубляемом отсутствием действительного контроля со стороны главка и АУ РККА, конструкторы предоставлены сами себе, работают бесконтрольно и стремятся быстро выпустить на испытания готовый образец, блеснуть своей работой, не чувствуя ответственности за качество своей работы и недоработанность образца. Такое положение содействует бесконечным изменениям чертежей, затягиванию доработки систем, созданию путаницы, для устранения которой иногда требуется много времени и средств.

АУ РККА допускает запуск в валовое производство новых образцов артиллерийских систем с неустраненными дефектами, что влечет за собою не ускорение, как это предполагается, а определенное замедление на месяцы, а иногда и годы, оснащения армии новыми образцами артиллерийских систем, не говоря о затратах больших средств. Происходит это потому, что, независимо от характера обнаруженных при испытании недостатков, конструкторы, затем директора заводов, главки и, в унисон с ними, АУ РККА заверяют, что все недостатки несущественного порядка и будут легко устранимы, а на деле оказывается как раз обратное.

Вот примеры такой практики. В марте 1936 г. утверждается заказ на изготовление 20 шт. 37-мм авт[оматических] зенитных пушек Шпитального, надо полагать, по докладу НКТП и АУ РККА, что такая пушка существует. Между тем, образец этой пушки только в сентябре 1936 г. подвергается испытанию на НИАПе, где получаются неудовлетворительные результаты. Все ведущие части автоматики (наиболее ответственный механизм) неоднократно ломаются (сменяется более трех комплектов деталей). После 774 выстрелов начальная скорость падает на 5%, на дистанции в 2 км скорость падает до 267 м/с (при начальной скорости 950 м/с) и на 3 км до 147 м/с снаряд весом 0,630 кг оказывается негодным. И при таких данных опытный образец признан выдержавшим испытания. После испытаний принимается решение о переходе на снаряд удлиненной формы весом 0,7 кг, для чего потребовалась переделка пушки, затянувшаяся более чем на 4 месяца. Когда начали отстреливать этот снаряд, то опять у пушки получилось большое количество поломок ответственных частей, и снаряд разбивается. Только полным отсутствием контроля за работой конструктора Шпитального как со стороны главка, так и АУ РККА можно объяснить подачу на испытание заведомо недоработанной пушки и с негодным снарядом. И на сегодня 37-мм авт[оматической] зенитной пушки Шпитального, пригодной для армии и которую можно было запустить на валовое производство, еще нет.

Для этой же пушки Кировский завод (конструкторское бюро Маханова) представил заводу № 8 изготовленный лафет (военным представителем Кировского завода он не принят). Лафет был доставлен с крупными недостатками и недоработанным. Когда на него поставили прицел, то оказалось невозможным работать поворотным механизмом. Для этой же пушки завод № 8 должен был дать тумбу с прицелом, но когда поставили прицел, то здесь также выяснилась конструктивная недоработанность.

Тульский оружейный завод (конструкторское бюро Морозенко) с запозданием на полгода представляет на НИАП два противотанковых ружья, из них одно 12,7-мм, которое не требовалось заданием правительства, и другое — 20-мм автоматическое по типу ШВАК, однако со снарядом весом 91 г, который забракован для этого калибра, о чем всем хорошо известно, т. е. с явным нарушением тактико-технических требований. Главк и АУ РККА знали, что завод готовит не то, что от него требуется, но своевременно не вмешались и не исправили явное нарушение задания правительства.

Завод «Баррикады», имея тактико-технические требования на изготовление повозки для 152-мм пушки БР-2 с ходовой частью, рассчитанной на скорость движения до 35 км в час, вследствие бесконтрольности расчетов готовит повозку, у которой получается скорость движения порядка 18 км в час. Поэтому пришлось готовить новую повозку с ходовой частью, допускающей движение до 35 км в час, и опытный образец будет готов в III квартале с. г. Следовательно, все изготовленные до этого времени пушки будут без повозок.

Еще более рельефно характеризуется совершенно недопустимое, граничащее с преступлением, отношение к оснащению армии новыми образцами, артиллерийскими системами, на примере 76-мм дивизионной пушки Ф-22. Эту пушку проектировал (конструкторы Грабин, Костин и др.) и изготавливал опытный образец завод № 92. Вес пушки в первом образце составлял (в боевом положении) 1480 кг, дальность полета снаряда намечалась порядка 15 км, угол возвышения — до 75 градусов, что позволяет вести стрельбу по зенитным целям. Первый опытный образец, испытанный в июне-сентябре 1935 г., при испытании развалился, что показало конструктивную недоработанность системы. После этого испытания ГВМУ (Артамонов), завод № 92 (Радкевич) заявили (теперь имеется достаточно данных признать это заявление безответственным) правительству, что недостатки будут устранены, и на этом основании т. Ефимов, видимо, не проверив характера выявленных при испытаниях недостатков (очевидно не придав значения тому факту, что пушка развалилась), заявил правительству о целесообразности выдачи промышленности валового заказа. Вторичные испытания пушки также дали отрицательные результаты. Наконец, испытываются пушки третьей доставки (за №№ 5, 8 и 9) в марте 1936 г. и опять обнаруживаются недостатки, присущие этой системе: неудовлетворительная меткость на предельных дистанциях при снаряде весом 7,1 кг; неустойчивость системы при стрельбе; расхождение цапфенной обоймы; расхождение полозков люльки и другие недостатки, указывающие о непрочности люльки; неотлаженность противооткатных устройств; прогибы станин и проч. Сопоставляя данные всех испытаний, получалось достаточно сигналов, предупреждающих о том, что, несмотря на внесенные изменения, все же у системы появляются недостатки крупного конструктивного порядка. Но главк (тт. Павлуновский и Артамонов) и, что совершенно непростительно, АУ РККА (т. Ефимов), которое является ответственным за быстрое оснащение и высокого качества артсистемами Красной армии, не изучили характера повреждений и не позаботились проверить расчеты, положенные в основу проектирования хотя бы отдельных ответственных частей, как, например, нижнего и верхнего станков, станин, лобовой коробки, рессоры и проч. При безусловном наличии крупных недостатков, выявленных при испытаниях, НКТП и АУ РККА сделали представление правительству, что система выдержала испытания, и на этом основании последовал заказ на валовое производство, который, как известно, полностью сорван. Между тем, спустя год после последних испытаний, несмотря на внесение изменений (свыше 4 тыс.) при отстреле системы первой очереди большим числом выстрелов свыше 3 тыс., что догадалось АУ РККА сделать с запозданием на год, в этой системе установлено наличие крупных недостатков, которые до сих пор еще не устранены и тормозят развитие производства. Наличие такой недоработанности системы Ф-22 создавало условия для путаницы, безответственности и возможного вредительства на заводах. Испытания образца второй очереди системы с рядом внесенных изменений (нижний и верхний станок, ладыга, лобовая коробка, зимний сошник и проч. — литые стали) сигнализируют о наличии еще не устраненных дефектов. В результате более чем за два года не получена пушка, годная для вооружения РККА. Вместо первоначального веса в боевом положении 1480 кг получается вес порядка 1600 кг, дальность стрельбы вместо 15 км — около 14 км, зенитную стрельбу вести нельзя, т. к. для этого нет прицела, на мехтяге нельзя возить, так как ломаются рессоры.

На основании вышеизложенного видно, что: проектирование и изготовление подавляющего большинства новых опытных артиллерийских систем, заданных правительством, промышленностью сорвано; быв. ГВПром (т.т. Павлуновский и Артамонов) и АУ РККА (т. Ефимов) не уделяли внимания проектированию и изготовлению в заданные правительством сроки новых образцов артиллерийских систем, не вели систематического контроля за работой конструкторов, не проверяли их проекты и расчеты и проявляли полное бессилие улавливать недостатки в системах в процессе проектирования и изготовления и своевременно предотвращать изготовление систем с отступлением от тактико-технических требований; конструкторы Шпитальный, Грабин, Костин, Маханов, Морозенко безответственно относятся к выполнению задания на конструирование и изготовление новых опытных образцов артсистем: срывают заданные сроки, представляют образцы небрежно изготовленные, недоработанные и с рядом крупных конструктивных недостатков; директора заводов не уделяют внимания опытным заказам и не несут ответственности за срыв этих заказов.

Необходимо:

1. Прекратить практику АУ РККА положительно оценивать результаты полигонных испытаний опытных образцов систем при выявлении в процессе испытаний многочисленных дефектов деталей и частей и наличии серьезных конструктивных недостатков. Равно выдавать валовые заказы на такие образцы.

2. Поручить НКО разработать инструкцию для полигонных испытаний артсистем, которая исключала бы признание недоработанной системы выдержавшей испытание и предотвращала просачивание таких систем на валовое производство.

3. Поручить т. Рухимовичу совместно с т. Халепским: а) пересмотреть все заказы на конструирование и изготовление опытных образцов артсистем под углом зрения соответствия их тактико-техническим требованиям НКО; б) утвердить по каждому образцу сроки окончания проектирования и изготовления опытных образцов и установить лиц, персонально ответственных за выполнение; в) разработать порядок рассмотрения и утверждения проектов и расчетов по новым опытным образцам артсистем, предусмотрев в них категорическое запрещение приступать к изготовлению опытных образцов без утверждения проектов; г) разработать порядок контроля за проектированием и изготовлением опытных образцов артсистем; д) просмотреть в главках организацию руководства опытными работами и укрепить ее; е) расследовать детально причины безобразной работы заводов, управлений и бюро по артразработкам и наказать виновных.

Член КСК, и. о. руководителя группы военного контроля Романовский

Приложение

| Наименование систем и кому было поручено изготовление новых образцов | Срок представления образца на испытания | Когда представлены образцы на испытания |
| --- | --- | --- |
| 1. Противотанковые ружья |  |  |
| а) 20-мм |  |  |
| Заводам: ИНЗ-2 | июль 1936 г. | декабрь 1936 г. |
| ТОЗ | июль 1936 г. | декабрь 1936 г. — не удовлетворяет тактико-технические требования НКО |
| Конструктор Шпитальный | июль 1936 г. | не изготовил |
| б) 37-мм Курчевского |  |  |
| Доработка: АНИИ РККА | май 1936 г. | декабрь 1936 г. |
| Завод № 8 и Курчевск[ий] | май 1936 г. | не представили — изготавливают новый ствол |
| 2. Мощная зенитная артиллерия (с большими начальными скоростями) |  |  |
| а) 37-мм автоматическая |  |  |
| Конструктор Шпитальный | ноябрь 1936 г. | сентябрь 1936 г. — переделывается |
| к ней лафет: Кировский завод | I квартал 1936 г. | декабрь 1936 г. — к испытаниям не допущен, устраняются выявленные недостатки |
| б) 45-мм автоматическая |  |  |
| конструктор Шпитальный | июль 1936 г. | не представил (в процессе изготовления) |
| Завод № 8 | июль 1936 г. | не представил (в процессе изготовления) |
| к ней лафет: Кировский завод | IV квартал 1936 г. | к изготовлению не приступлено |
| в) 45-мм авт[омат] с начальной скоростью 1500-1800 м/с на лафет 100 мм |  |  |
| НКТП и НКО | IV квартал 1936 г. | к проектированию и изготовлению не приступлено |
| г) 76-мм с начальной скоростью 1100-1200 м/с |  |  |
| Завод № 8 | январь 1936 г. | декабрь 1936 г. |
| д) 76-мм с начальной скоростью 1500 м/с |  |  |
| Завод № 92 | сентябрь 1936 г. | не представил |
| е) 100-мм пушка зенитная |  |  |
| Завод Кировский | январь 1936 г. | не изготовил |
| Завод «Большевик» | октябрь 1936 г. | не изготовил |
| 3. Дивизионная артиллерия |  |  |
| 152-мм мортира |  |  |
| Завод № 172 им. Молотова | ноябрь 1936 г. | не изготовил |
| 4. Корпусная артиллерия |  |  |
| 152-мм гаубица |  |  |
| Завод № 172 им. Молотова | октябрь 1936 г. | декабрь 1936 г. |
| 5. Стволы 152-мм пушки в 36 калибров |  |  |
| Кировский завод | октябрь 1936 г. | не изготовил |
| 6. Нарезные и полигональные снаряды |  |  |
| Завод № 65 200 шт. 122-мм бетонобойных 50 шт. 152-мм полигональных | июль 1935 г. июль 1935 г. | сдал 102 шт. в конце 1936 г. сдал 22 шт. |
| Завод № 73 — 300 шт. 152-мм нарезных | декабрь 1935 г. | сдал 87 шт. |
| Завод № 77 — 150 шт. 122-мм бетонобойных нарезных | июль 1935 г. | сдал 99 шт. в декабре 1936 г. |

Примечания:

¹* Постановления СТО СССР 1935 г. за №№ 37, 70, 101, 142 и за 1936 г. за №№ 58, 59, 60, 110, 250 и др. (Прим. док.).

²* Имеются в виду постановления СТО: № С-37сс от 16 апреля 1935 г. «О нарезных и полигональных снарядах», № С-101сс от 4 августа 1935 г. «О малокалиберной автоматической зенитной дивизионной пушке», № С-142сс от 10 октября 1935 г. «О разработке опытных образцов могущественной дальнобойной и зенитной артиллерии» и № ОК-58сс от 13 марта 1936 г. «О дивизионной, горной, полковой, батальонной, ротной и зенитной артиллерии». В данных постановлениях были определены конструкторские бюро для проектирования и изготовления образцов вооружения, а также указаны конкретные заводы, за которыми закреплялись заказы на разработку отдельных опытных образцов вооружения и устанавливались сроки изготовления новых артиллерийских систем. (ГАРФ. Ф. Р-1884. Оп. 28. Д. 6. Л. 117-119; Д. 7. Л. 68-69; Д. 7. Л. 192-193; Д. 8. Л. 255-272).

³* Разработка 100-мм «стратосферной» пушки Л-6 была начата в 1934 г. конструкторским бюро Кировского завода под руководством И. А. Маханова. 9 апреля 1935 г. Артиллерийское управление утвердило тактико-технические требования. Опытный образец пушки Л-6 был изготовлен Кировским заводом и передан на Научно-исследовательский артиллерийский полигон в октябре 1937 г. Испытания прошли неудачно. После повторных стрельб в июне 1938 г. система была отправлена на завод для доработки. Последующие испытания проходили с августа по ноябрь 1938 г. на Научно-исследовательском зенитно-артиллерийском полигоне. Согласно отчету от 21 декабря 1938 г. Л-6 полигонные испытания не выдержала по причине множественных технологических недоработок.

РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 12. Л. 2-11. Подлинник (15421).

9 марта 1937 вышел приказ НКОП № 045. О проведении исследовательской работы по повышению качества существующей шлемовой стали, изыскании других марок стали и организации в связи с этим специальной группы при Центральной лаборатории № 13 НКОП СССР. (РГАЭ. Ф 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 141-144) (15244).

9 марта 1937 вышел приказ НКОП № 046. О строительстве 4-х рекуперационных и 2-х ректификационных установок на заводах № 204, 40, 9, 14. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 151-153) (15244).

9/19 марта 1937 вышел приказ НКОП № 053. Положение о 1-м отделе НКОП СССР. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 187-195) (15244).

9 марта 1937 г. при ЦЛА № 13 (Центральная артиллерийская лаборатория № 13 (ЦАЛ-13, ЦЛА-13) НКОП, Центральная лаборатория артиллерии (ЦЛА) НКТП, Государственный специальный НИИ № 13 по артиллерийским конструкциям и производству (НИИ-13) НКОП, НКВ /г. Ленинград, 14 ул. Госпитаьная, 3 п/я 621 (1937г.)/) организована научно-исследовательская груша по изучению касковой брони в ведении 7ГУ НКОП (11982).

9 марта 1937 г. Приказом № 043 предписано оборудовать полигон (Софринский контрольно-испытательный полигон НКОП, Софринский научно- испытательный полигон (СНИП) НКБ, МСХМ, Научно-исследовательский полигон артиллерийского вооружения ГАУ, НИАП (научно-испытательный артиллерийский полигон) АУ РККА, ГАУ, Научно-испытательный полигон реактивных снарядов МСХМ, Научно-исследовательский артиллерийский полигон (НИАП), Ордена Трудового Красного Знамени Государственный боеприпасный полигон ФГУП НИИ «Геодезия» Росбоеприпаса, ФАП /141292  г. Красноармейск Пушкинского р-на Московской обл. пр. Испытателей, 14 тел. 583-32-09/) сооружениями для опытных работ по реактивным снарядам.

19 мая 1934 г. введен в строй Софринский полигон, строящийся с 1933 для испытаний артиллерийского вооружения. Устав Управления государственного московского контрольно-испытательного и опытно- артиллерийского полигона утвержден приказом НКТП № 319 от 7.03.1934 г. (20.04.1937 г. на базе Управления создано ГС управление артполигонов НКОП). С 1936 г. начаты испытания авиационных боеприпасов. В 03.1937 г. Софринский контрольно-испытательный полигон - в ведении 4ГУ НКОП, в 12.1938 г. - в ведении Бюро комплектации НКОП. По приказу НКБ № 332 от 2.09.1940 г. полигон передан в ведение ГУ полигонов НКБ.

В 1937 г. работал, будучи в заключении, Кудряшов- гл. конструктор зенитной пушки Б-14.3 На полигоне имелись сборочные мастерские, выпускавшие боеприпасы. В 10.1941 г. мастерские перебазированы в Москву, где был продолжен выпуск боеприпасов. В 02.1942 г. мастерские вернулись обратно на полигон.

После начала войны полигон эвакуирован, в соответствии с пост. ГКО № 1753 от 14.05.1942 г. восстановлен на прежнем месте. После войны полигон передан в ведение МСХМ. В соответствии с ПСМ № 1017-419сс/оп от 13.05.1946 г. на базе Софринского полигона создан Научно-испытательный полигон реактивных снарядов. В 1947 г. на территории полигона создано КБ-3 по разработке реактивного вооружения для пехоты. В 1950-60-е  г., кроме испытаний вооружения, на полигоне стали проводиться стендовые испытания ракетных двигателей.

На площадке полигона размещалась лабораторная база НИИ-1 МОП с лабораторией пиротехнических составов. В 1970-е  г. построен комплекс стендового оборудования института. Имелось отделение № 4 (1960-е), площадки 10 и 11.

В начале 1960-х  г. велась отработка элементов ракеты 9М21 ОТРК «Луна-М». Полигон принимал участие в создании скоростной ракето-торпеды «Шквал».

В 1990 г.- в ведении ММ.77 По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий. На предприятии введена процедура банкротства. В 2005 г.- Ордена Трудового Красного Знамени Государственный боеприпасный полигон НИИ «Геодезия».

В 2000-е  г. создан ипульсный модуль порошкового пожаротушения «Буран-8».

Начальник (1926-29 г.)- Е.А. Беркалов, М.И. Финогенов. Директор (1933-34 г.)- В.П. Серебряков, (1934-35 г.)- К-А. Григорович, (1935-; -1938 г.)- Н.Т. Остапенко, (05.1937 г.)- Завриев, (-05.1938-40 г.)- военинженерЗр Т.А. Резников, (1940-41 г.)- Н(П).Я. Стариков, (1943-52 г.)- Д.А. Иванов, (1963-85 г.)- Н.Д. Зубов, А.С. Викторов, В.А. Ковшов. Гендиректор (1993-2005 г.)- В.А. Веснин, (09.2005 г.-> В.А. Ковшов.

1-й зам. гендиректора по научной работе-В.Т. Волков.

Испытания: 122-мм гаубица (1933); 76-мм динамореактивная пушка и 305-мм гаубица JI.B. Курчевского (1930-е); 45-мм, 57-мм и 76-мм пушки В. Г. Грабина (1930-е); 122-мм и 152-мм гаубицы Ф.Ф. Петрова (1930-е); 50-мм, 86-мм, 107-мм и 120-мм минометы Б.И. Шавырина (1930-е); железнодорожная артустановка ТГ-1 (1941); 160-мм миномет И. Г. Теверовского (ВОВ), пушки ШВАК, ВЯ, НС (ВОВ); 50-мм миномет Гвая, партизанские боеприпасы (1943); артсистемы «Буратино», «Пион», «Гиацинт», «Тюльпан»; РС-82, РС-132 (1930-е), БМ-13 (06.1939, 06.1941), 82-мм противотанковая установка с НАР А.Д. Надирадзе (07-11.1943); РСЗО М-24 с ТРС-240, М-24Ф (09.1947-50), «Град», «Ураган»; ЗУР Р-102 (1949), PC (1952); ПРД-23 и ПРД-33 противоракеты В-1000 (1958-59); РДТТ 15Д15 РТ-20П (04.1965-), РК 8К98, «Темп», «Темп-С» (1960-е), «Тополь»; БЧ к РК «Луна», «Точка», «Ока», «Нерпа» (11982).

9 марта в 1937 году московским телецентром на Шаболовке осуществлена первая в России опытная передача электронного телевидения в эфир (15063).

За рубежом:

9 марта 1937 Кампфгруппе К/88 легиона Кондор впервые были использованы Хейнкели Не-111В-2, заменившие Ю-52. Всего поставили 75 и 58 остались в строю и после войны (1493,50).

9 марта в 1937 году первый боевой вылет в Испании бомбардировщиков «Hе.111b» для нанесения ударов по аэродромам Алькала и Барайас (15063).

9 марта 1937 г. Испания. Легион Кондор Кампфгруппе -К/88 впервые использовала Хеншиль He-111B2 в качестве бомбардировщика, заменив тихоходный транспортный Ju-52 ранее использованный как бомбардировщик (11641).

9 марта 1937 Не 111 совершили первый боевой вылет на поддержку войск итальянского экспедиционного корпуса, терпевшего жестокое поражение в горах Гвадалахары. В тот же день немцы чуть не потеряли первый самолёт, подбитый по ошибке итальянской зенитной артиллерией. Вскоре после этого из Германии прибыло пополнение - несколько Не 111В-1 поздних серий с более мощными двигателями DB 600CG (950 л.с.). Последние внешне отличались дополнительными радиаторами под передней кромкой крыла. В увеличенном составе группа “Педро” совершила несколько налётов на республиканские аэродромы Алкалья-де-Знарес и Баррахас. Не 111В продемонстрировали в них ряд преимуществ по сравнению с Ju 86 и Do 17, превосходя их по скорости, бомбовой нагрузке и простоте управления (6391).

Авиапромышленность:

10 марта 1937 вышел приказ ПГУ НКОП N 017с:

"Отмечая, что работы по подготовке чертежей для серийного производства и развертывания самого производства самолета АНТ-35 на заводе 22 идет недопустимо медленными темпами, что ставит под угрозу срыв срока выхода первых серийных машин:

1. Директору завода 22 развернуть работу серийного КБ по производству с таким расчетом, чтобы первые две машины выпустить в июне 1937." (2146,41).

В марте 1937 на 156 началась постройка АНТ-35бис и осенью передали на 22 для окончания и освоения в серии (2233,43).

К 10 марта 1937 один из 2-х самолетов-истребителей Фантом фирмы Фейри, заказанных в декабре 1935 и получивших номера AF8001 и AF8002 в Госселье (Бельгия, которой их пытались продать), нанесенные на хвостовые части, которые 20 августа 1936 на пароходе Товарищ Сталин были направлены из Антверпена в Ленинград, прибыли в НИИ ВВС и начали испытываться на лыжах, совершил 7 полетов. Вл был В.Евсеев, а в полете приняли участие П.Стефановский, Петров, Федрови, Алтынов, А.Никашин, А.Николаев. Всего потом выполнили 59 полетов (36 на лыжах) продолжительностью 26:25 (2557,21).

10 марта 1937 года Петренко писал письмо Базилевичу

Сообщаю Вам о новом обороте, который приняло дело о геликоптерах и автожирах в 1 гл. управлении НКОП. Как видно из письма Изаксона, адресованного мне, готовится развертывание новой параллельной организации по геликоптерному делу. При этом у Изаксона возникает ряд опасений за судьбы этого дела, опасений вполне обоснованных:

Вместо подведения достаточно мощной производственной базы под одну организацию, средства и силы распыляются между двумя, причем для уже существующей – предназначаются 4 млн., а для будущей – 6.

Новый отдел ЦАГИ с Юрьевым во главе должен заниматься только геликоптерами, старая организация при заводе № 156 (Изаксон) – только автожирами. Такое разделение всей проблемы на две части – произвольно, технически не обосновано и поэтому не целесообразно.

Поскольку прежними решениями Правительства ЦАГИ не должен заниматься строительством, новая организация либо должна нарушить те решения, либо экспериментальное строительство геликоптеров будет вообще похоронено.

Личность проф. Б.Н. Юрьева, который должен возглавить новый отдел ЦАГИ, вызывает величайшие сомнения и само назначение можно объяснить только желанием дать ему работу (он числится в ЦАГИ около года, ничего не делая). Не так давно он написал книжку “Пределы современной авиации и способы их преодоления”, которая содержит наряду с общими местами, ряд утверждений нелепых, если не вредительских. Его “опыт” в геликоптерном деле – журнального порядка.

Полагаю, что во всем этом проекте опять видна какая-то “внутренняя политика” Туполева, который ничего не понял из постановления Правительства. Оставляя эту личность в стороне, я полагал бы правильным поручить Рухимовичу лично заняться этим делом, запретив заниматься ненужными организационными экспериментами, а предложив конкретное решение (можно взять за основу хотя бы проект Изаксона, похороненный в ГУАПе – копию которого тоже прилагаю) (3849,17).

В феврале 1937 был подготовлен проект постановления

В целях создания наиболее благоприятных условий для дальнейшего развертывания в Союзе дела геликоптеро- и автожиростроения:

1. Обязать НКОП построить в районе Ухтомского аэродрома (поселок им. Михельсона Ухтомского района Московской области) специализированный завод по винтовым аппаратам, сосредоточив там все экспериментальные и опытные работы по этим машинам, а также выпуск небольших серий этих машин для нужд ВВС и ГВФ.

2. Ассигновать для этой цели 8000000 рублей (на 1937 год – 4 млн. рублей и на 1938 год – 4 млн. рублей).

НКОП немедленно приступить к постройке завода с тем, чтобы пустить его в ход в начале 1938 года.

Мособлисполкому по согласованию с НКОП отвести и закрепить в месячный срок необходимую площадь для строительства завода, примыкающую к Ухтомскому аэродрому.

3. Мособлисполкому закрепить за заводом № 156 в постоянное пользование площадь, занимаемую Ухтомским аэродромом.

[4. НКОП в течении 1937 года произвести дооборудование Ухтомского аэродрома и его техническое оснащение (снабдить легковым и грузовым транспортом, произвести ограждение аэродрома, выравнивание аэродромной площадки и постройку необходимых служебных помещений. ВВС передать заводу № 156 1-2 летчиков для проведения летных испытаний винтовых аппаратов.

5. Обязать НКОП совместно с ВВС и ГВФ в двухмесячный срок разработать план экспериментального, опытного и серийного строительства по геликоптерам и автожирам на ближайшие 3-4 года.

6. Разработанный план доложить Правительству с перечнем необходимых мероприятий для обеспечения осуществления этого плана.

7. Произвести частичное рассекречивание наших старых работ по геликоптерам и полученных результатов, придав этому рассекречиванию характер большой технической победы советской авиации.]

Примечание: пометки красным карандашом делались при проработке этого проекта Изаксоном совместно с Чернышевым до того как весь проект был положен под сукно. 10 марта 1937 года. Петренко (3849,18)

10 марта 1937 Майзель писал письмо Генеральному Секретарб ЦК ВКП (б):

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я вынужден, обратиться лично к Вам, так как не вижу другой возможности разорвать тот заколдованный круг, который образовался вокруг изобретенных и осуществленных мною воздушных торпед "ЗАМ" и "ПБМ".

С этим делом творится что-то невообразимое. Документы с Вашей резолюцией прячутся, результаты обследований КПК при ЦК ВКП(б) затираются, безнаказанно нарушаются партийные директивы.

Вопрос идет о том-будет ли иметь Красная Армия воздушные торпеды (над которыми работает весь мир) к началу войны, или же мы их начнем делать лишь тогда, когда нас начнут ими обстреливать иностранные армии.

Дело идет о двух видах воздушных торпед: "ЗАМ" - воздушная торпеда, пускаемая с нашего самолета, с дистанции в несколько километров, по воздушному строю противника. "ПБМ" -планирующая бомба, пускаемая с нашего самолета, с дистанции в несколько десятков километров по крупным земным об"ектам.

Крупнейшее оборонное значение торпед было признано руководством НКО и четыре месяца тому назад вновь подтверждено обследованием КПК приЦК ВКП(б).

Несмотря на официальное признание правильности идеи и конструктивного оформления, в течение ряда лет мне пришлось бороться с зоологическим консерватизмом группы лиц и с прямыми злостными помехами, ставившимися на пути к введению в РККА нового мощного оружия. Помехи эти усиливались по мере приближения окончания работ. Когда в 1934 году вопреки "пророкам" было приступлено к войсковым испытаниям, сопротивление возросло в невиданной степени. Принимаются все меры к тому, чтобы любым образом работу сорвать. Сперва стараются скомпрометировать меня и отстранить от работ; когда компрометация не удалась, громится база, где строится торпеда; когда на испытаниях боевых торпед т. Ворошилов восторженно отзывается об них и заказывает серию, в недрах УВВС начинается недобросовестное охаивание и составляются новые тактико-технические требования, направленные к угроблению любых мыслимых систем торпед.

Основные этапы помех:

1) К 1934 году торпеда была мною закончена (протокол зам. нач.вооружений от 15.IX.33 г.). Дальнейшей работой являлось ее артиллерийское снаряжение. Были приняты все меры к срыву этой работы.

Торпеду мы все же снарядили и получили оружие воздушного боя во много раз превышающее по мощности современные средства.

2) В 1934 году, во :время производившихся испытаний боевых торпед, проводится ревизия, составляется подтасованный акт, в котором я и мои сотрудники смешиваются с грязью.. По моему требованию дело передается прокурору. ПО РАССЛЕДОВАНИИ, ПРОКУРОР ОПРОТЕСТОВЫВАЕТ ВСЕ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ВЫВОДЫ РЕВИЗИИ, КАК НЕВЕРНЫЕ И ДЕЛО ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАЩАЕТ, КАК ДУТОЕ.

3) В 1935 году управляющий трестом ВОТИ Немов, которому Наркоматом Обороны была передана постройка торпед, громит мою производственную базу. База, созданная для реализации воздушных торпед, превращается в завод готовален. Все оборудование перевозится на другой завод. Я от работ, этим автоматически отстраняюсь. ПРОИСХОДЯЩЕЕ В ЭТО ВРЕМЯ ВОЙСКОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРЕРЫВАЮТСЯ НА 4 МЕСЯЦА.

Произведенным в декабре 35 года расследованием военной группой КПК (вел дело быв. зам.нач. военной группы т. Березин) ДЕЙСТВИЯ НЕМОВА ПРИЗНАЮТСЯ НЕПРАВИЛЬНЫМ!, УКАЗЫВАЕТСЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ВАЖНОСТЬ ВОЗДУШНОЙ ТОРПЕДЫ. НЕМОВУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ'ВОЕННОЙ ГРУППЫ КПК ЗАМИНАЕТСЯ.

4) В конце 1935 года я обращаюсь к Вам за помощью. Вы направляете заявление в Наркомтяжпром для расследования. Однако, документ с Вашей резолюцией попадает для расследования к Немову, на действия которого я именно и жаловался. Дело им заминается.

НИКАКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.ПО ВАШЕЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПРОИЗВЕДЕНО НЕ БЫЛО.

5) Одним из широко применяемых методов помех изобретательству является заглазное распускание всякого рода слухов и докладывание втайне от изобретателя всяких технических нелепостей.

Дело воздушных торпед, на которое затрачены громадные средства и которые с технической и тактической стороны защищаются крупнейшими авторитетами, совершенно неожиданно прекращается ВВС без единого доказательства, подтвержденного расчетами, без единого технического совещания.

При этом подписываются новые тактико-технические требования, придуманные специально для угробления вообще всякой мыслимой воздушной торпеды.

Многое о применяемых методах "агитации" смог бы рассказать зам. нач.вооружений т. Ефимов.

6) В мае 1936 года зам. НКО т. Тухачевский, а затем вновь назначенный нач. вооружений т.Халепский пишет отношение в ГУАП НКТП, в котором указывая на чрезвычайную важность воздушной торпеды для РККА, просит восстановить работу. В ГУАП"е после двух месяцев волокиты говорят, что нет денег. ВОПРОС ВНОВЬ ЗАМИНАЕТСЯ.

7) В конце августа 1936 г. по представлению т. Хрущева все дело вновь разбирается в КПК при ЦК ВКП(б).

На основании расследования был составлен проект постановления КПК, которым:

1.Нападки на торпеду признаются технически необоснованными. Торпеда признается имеющей крупное значение. НКТП ПРЕДЛАГАЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ВОССТАНОВИТЬ РАБОТУ. Мне предлагается в течение 37 года сдать торпеды по новым тактико-техническим требованиям.

2/ Действия Немова и т. Алксниса квалифицируются как совершенно неправильные, за что им об"является выговор.

3/ УВВС предлагается дать на образцы изготовляемых новых торпед технически обоснованные тактико-технические требования.

В декабре 1936 года меня вызвал т. Яковлев, который сказал, что на-днях я должен начать работать.

Однако прошло уже 4 месяца, а проект решения КПК не реализуется.

Я пытался выяснить в КПК у т. Куйбышева причины дальнейшей задержки и не порочит ли кто положительные результаты обследования КПК.

Тов. Куйбышев сказал, что проект решения КПК совершенно правилен, но что разрешение вопроса вновь потонуло в недрах НКОП и ВВС. Получается замкнутый круг, из которого не видно выхода.

Прошу Вас приказать или реализовать проект постановления КПК, или если это обследование порочится, приказать произвести новое расследование. В последнем случае я прошу для об"ективности включить в состав обследующей комиссии т. Хрущева и т. Тухачевского положивших много сил и трудов для того, чтобы у РККА была воздушная торпеда.

Член ВКП(б) п.б.№ 1252535 изобретатель-орденоносец А.МАЙЗЕЛЬ.

Неужели правильно, что меня, квалифицированного изобретателя, имеющего ряд крупных изобретений, не используют в течение года и выбросили, как ненужную тряпку за борт нашей жизни.

Ведь, несмотря на два обследования КПК, признавших мою правоту, я 14 месяцев не получаю зарплаты.

С новыми моими изобретениями - та же волокита. Одобренный АУ РККА сверхскорострельный пулемет (темп стрельбы 200 выстрелов в сек.начальная скорость 1200 метр.) направлен для реализации в б.ГВМУ НКТП. (Отношение АУ РККА № 196983с от 13.Х.36г.), где дело ввиду реорганизации затерялось (3872,31).

Другие оборонные отрасли:

10 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0048. О закреплении за высшими военно-учебными заведениями РККА предприятий НКОП СССР для проведения производственной практики. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 159-169) (15244).

10 марта 1937 года было подготовлено Приложение к приказу по НКОП № 0048:

Список предприятий НКОП, на которых закрепляются места для производственной практики слушателей высших военно-учебных заведений ВВА им. Жуковского:

Завод № 2 – Ковров

ГОМЗ им. ОГПУ – Ленинград

Завод № 205 им. Хрущева – Москва

ЛОМЗ – Ленинград

Артиллерийская академия им. Дзержинского:

Завод “Большевик” – Ленинград

Завод “Баррикады” – Сталинград

Завод № 212 – Ленинград

ГОМЗ им. ОГПУ – Ленинград

Завод № 209 им. Кулакова – Ленинград

Завод № 205 – Москва им. Хрущева

Завод № 180 – Ижевск

Ижорский завод – Колпино

Завод № 173 – Тула (оружейный).

Завод № 176 – Тула (патронный).

Электротехническая академия им. Буденного:

Завод № 197 им. Ленина – Горький

НИИ № 11 – Горький

НИИ № 9 – Ленинград

Завод № 206 – Ленинград

Завод № 174 им. Ворошилова – Ленинград

Завод № 211 – Ленинград

Завод № 233 – ст. Люберцы

Завод № 210 им. Казицкого – Ленинград

Завод № 208 им. Коминтерна – Ленинград

Завод № 192 – Москва

Военно-морская академия им. Ворошилова:

Завод № 103 – Ленинград

Завод “Большевик” - Ленинград

Завод № 181 – Ленинград

Завод № 175 им. Кирова – Токмак

Завод № 190 им. Жданова – Ленинград

Завод № 194 им. Марти – Ленинград

Завод “Парострой” им. Лихачева – Москва

Завод № 198 им. Марти – Николаев

Пристрелочная станция – Феодосия

Завод № 193 – Харьков

Завод им. лейтенанта Шмидта – Ленинград

Военная академия им. Ворошилова:

Завод № 51 – Москва

Завод № 180 - Дзержинск (5583, 160-164).

10 марта 1937 г. по пр. № 83 КБ Голосова, которое действовало при НИИ-2 НКОП, со всем личным составом (7 чел.), планом работ, объектами Д-1, -2, -3, -4, -5, -6 переведено на завод № 37 (11982).

10 марта 1937 года вышел Приказ народного комиссара обороны Союза ССР No. 0012 об изъятии Биотехнического института РККА из ведения начальника химического управления РККА. РГВА, ф.4, оп.15, д.11, л.461.]. Ну а летом того же года он был переброшен из Власихи на озеро Селигер (11469).

10 марта 1937 приказом наркома обороны К.Е.Ворошилова № 0012 военно-биологический институт (к этому времени он обрел новое название - БИТИ, то есть Биотехнический институт) был изъят из ведения ХИМУ РККА и подчинен непосредственно начальнику вооружений.

К тому времени в БИТИ уже было создано несколько эффективных образцов биологического оружия.

Остается добавить, что в 1937 году в силу известных обстоятельств с горизонта исчезли и все руководители, боровшиеся между собой за лидерство в разработках биологического оружия, - глава БИТИ И.М.Великанов, а также главы ХИМУ и ВСУ РККА Я.М.Фишман и М.И.Баранов (1888-1943).

Начальник ХИМУ Я.М.Фишман вплоть до самого ареста не терял надежду на возвращение контроля за военно-биологическими работами. Во всяком случае в одном из последних рукописных документов, который был подготовлен им 25 апреля 1937 года, однако так и не попал в руки машинистки для перепечатки (как раз в ту ночь его "взяли"), обе военно-биологических организации (и БИТИ, и III-я испытательная лаборатория) еще рассматривались им как учреждения ХИМУ. Однако после ареста Я.М.Фишмана новый руководитель М.И.Степанов уже не очень активно боролся за контроль над военно-биологической проблематикой. В самом начале 1938 года БИТИ полностью утратил связи с ХИМУ РККА.

И.М.Великанов был арестован 5 июля 1937 года как "японский шпион" (предлог был - осенью 1934 года в качестве начальника БИХИ он в составе делегации из трех человек действительно побывал на международной конференции Красного Креста в Токио, руководителем той делегации был известный советский дипломат Раковский) и через 9 месяцев расстрелян в Бутырской тюрьме.

БИТИ возглавил микробиолог Л.М.Хатеневер (1896-1948) (11776).

10/11 марта 1937 вышел приказ НКТП № 28сс. О поставке специзделий Коломенским машиностроительным заводом для судостроения в 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 59-69) (15246).

10 марта 1937 г. Сводка № 11 заместителя начальника 2-го Главного управления НКОП СССР Б. Я. Стрельцова о ходе постройки эскадренных миноносцев по состоянию на 1 марта 1937 г.

Совершенно секретно.

I. Общее положение

28 января текущего года с УМС НКО подписано генеральное соглашение, в котором НКО, исходя из размеров отпущенных ему на судостроение кредитов и из фактической задержки в поставке судостроению главных турбин и коллекторов котлов, предъявило 2-му Главному управлению НКОП требование: сдать в 1937 г. вместо предусмотренных прежним графиком 26 эсминцев — 20 эсминцев, из них 1 экспериментальный и 19 серийных. Приказами народного комиссара тяжелой промышленности от 1 февраля № 12сс и народного комиссара оборонной промышленности от 20 февраля № 38¹* внесены коррективы в сроки поставки главных турбин и коллекторов котлов в соответствии с новым генеральным соглашением с НКО.

Зафиксированное генеральным соглашением с УМС НКО и приказом по НКТП № 12сс изменение программы по эсминцам, не уменьшая общего количества принятых к постройке кораблей, коснулось лишь сроков сдачи последних, что видно из следующего:

|  | 1937 г. | 1938 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подлежало сдаче по первоначальному графику, утвержденному НКТП | 26 | 28 | 54 |
| 2. Подлежит сдаче по новому генеральному соглашению с УМС НКО | 20 | 34 | 54 |

Изменение сроков сдачи кораблей повлекло за собою перераспределение заданий по постройке эсминцев между судостроительными заводами:

| №№ п/п | Заводы-строители эсминцев | Прежний план |  |  | Новый план |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1937 г. | 1938 г. | Всего | 1937 г. | 1938 г. | Всего |
| 1. | Завод № 189 им. Орджоникидзе | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 2. | Завод № 190 им. Жданова | 9 | 9 | 18 | 5 | 9 | 14 |
| 3. | Завод № 198 им. Марти | 10 | 6 | 16 | 9 | 9 | 18 |
| 4. | Завод № 200 им. «61» | 5 | 7 | 12 | 2 | 8 | 10 |
|  | Всего | 26 | 28 | 54 | 20 | 34 | 54 |

Изменения, внесенные в программы заводов-строителей турбин по сравнению с первоначальными заданиями видны из следующего:

| №№ п/п | Заводы-строители турбин | Количество турбин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первоначальное задание на 1936 и 1937 гг. | Фактически сдано | Новое задание на 1937 г. по приказу № 12сс |
| 1. | Кировский | 28 | 1 | 22 |
| 2. | ХЭТЗ | 30 | 1 | 24 |
| 3. | № 190 им. Жданова | 18 | 1 | 14 |
| 4. | № 198 им. Марти | 10 | 0 | 8 |
|  | Всего | 86 | 3 | 68 |

Выполнение вновь установленной генеральным соглашением с УМС НКО программы по состоянию на 1 марта 1937 г. характеризуется следующими показателями:

|  | Задание По плану должно быть | Выполнение Фактически |
| --- | --- | --- |
| Заложено | 54 | 54 |
| Спущено | 17 | 10 |
| Отправлено на Дальний Восток комплектно для сборки | 6 | 6 |
| Вторично заложено для сборки на заводах Дальнего Востока | 6 | 6 |

Вся серия эсминцев заложена в установленные первоначальным графиком НКТП сроки. Предусмотренные тем же графиком отправки на Дальний Восток и вторичная закладка для сборки на дальневосточных заводах выполнены. Отставание в спусках кораблей на воду вызвано непоступлением от Новокраматорского завода корпусных отливок, отсутствующих и в настоящее время.

Отмеченное в предыдущей сводке положение со стальными трубами продолжает оставаться напряженным. Инофирмы от поставки тонкостенных и большемерных труб по нашим техническим условиям отказались. Принятыми мерами удалось разместить заказ на пробную партию тонкостенных труб на Ижорском заводе, который с большими усилиями сверх плана прокатал заказанную партию, показав таким образом, что при желании и усилии он может освоить производство требуемых для судостроения труб. Однако для количественного и качественного удовлетворения потребностей судостроения в стальных трубах требуется устранить противоречие между стремлением Ижорского завода выполнить заданный программой тоннаж и необходимостью получить значительное количество труб, имеющих сравнительно небольшой вес. Для этого необходимо пересмотреть программу Ижорского завода, переключив ее на нужды судостроения и выразив другими измерителями. Второй завод, отведенный судостроительной промышленности в качестве трубопрокатной базы, Новоуральский, несмотря на значительный период времени, до сих пор производства труб для кораблей не освоил.

Следует особо отметить, что все трубопрокатные заводы при получении задания на поставку труб для судостроительной промышленности стараются игнорировать специальные требования последней, настаивая на увеличении предусмотренных ОСТами допусков, толщины стенок и диаметров, не учитывая влияния создаваемого таким образом перевеса на тактические свойства боевого корабля и стремясь лишь максимально приблизить вновь полученный заказ к уже установившимся условиям своего производства, приспособленного к заказам других отраслей промышленности.

Положение с цветными трубами также продолжает оставаться критическим. Поставляющий цветные трубы завод «Красный выборжец» фактически сорвал программу IV квартала 1936 г. по эсминцам, поставив лишь 30% красномедных и 50% латунных труб. Поступление цветных труб в текущем квартале нисколько не лучше. Отсутствие действительного перелома в поставке судостроительной промышленности соответствующих техническим требованиям и в достаточном количестве стальных и цветных труб угрожает прекращением на судостроительных заводах монтажа эсминцев, так как в ближайшее время монтировать будет нечего.

По-прежнему неблагополучно положение с поставкой заводом «Красный выборжец» прутковой бронзы, отсутствие которой приостановило давшее значительный эффект техническое мероприятие — штамповку мелкой бронзовой качественной арматуры. Неполучение в ближайшие дни 400 т бронзы в прутках может окончательно сорвать это мероприятие и вынудить судостроительную промышленность снова вернуться к старому, более дорогому и трудоемкому процессу отливок, дающему высокий процент брака.

Отмеченное в предыдущей сводке острое положение с электрооборудованием за истекшее время не улучшилось. По-прежнему построенные на заводах электромеханизмы не могут быть сданы и отгружены, так как, имея законченную механическую часть, не имеют электрочасти. К числу заводов, не выполнивших до сих пор своих обязательств по поставке электрооборудования, относятся: Харьковский электротурбинный завод, «Электросила», «Электроприбор», завод им. Кулакова.

Необходимо подчеркнуть, что хотя приказ по НКТП № 12сс, уменьшивший объем и отдаливший сроки поставок, значительно облегчил задачу заводов-контрагентов, тем не менее последние, как это видно из дальнейшего, не выдерживают и новых установленных для них сроков, вновь создавая и накапливая задолженность.

II. Судостроительные работы

1. Завод № 190 им. Жданова. Завод имеет в программе по новому графику 14 эсминцев. На 1 марта завод обязан: заложить 14 единиц, заложено 14 единиц; спустить 7 единиц, спущено 5 единиц.

А. Серийные эсминцы. Из 13 серийных эсминцев находится на воде в стадии достройки 4 корабля и на стапелях — 9 кораблей. Спущенные на воду корабли имеют значительную техническую готовность, но достройка их в полном объеме не может быть развернута из-за неготовности главных турбин и котлов. Два котла (из трех) на первый корабль закончены, сданы и подготовлены к погрузке. Вспомогательные механизмы от контрагентов начали поступать. Стапельные работы форсируются на пятом и шестом кораблях, на остальных идут нормально.

Б. Экспериментальный эсминец. Находится на воде в стадии достройки. Все котлы впервые применяемого в судостроении прямоточного типа погружены на корабль и установлены. Длительная подготовка их к испытанию, представляющему значительную сложность, заканчивается. Первая главная турбина закончена, сдана и готовится к погрузке на корабль. Вторая главная турбина — в сборке на станде. Вспомогательные турбомеханизмы частично сданы, частично сдаются на станде своего завода.

2. Завод № 189 им. Орджоникидзе. Завод имеет в программе по новому графику 12 эсминцев. На 1 марта 1937 г. завод обязан: заложить 8 единиц, заложено 8 единиц; спустить 0 единиц, спущена 1 единица; погрузить котлы на 1 единицу, котлы не погружены. Задание по закладкам всех эсминцев и спуску первого из них выполнено досрочно. В связи с общим успешным состоянием работ по эсминцам первоначальная программа завода увеличена на 4 корабля за счет соответствующего сокращения программы по эсминцам завода № 190. Котлы на первый корабль заканчиваются: отсутствуют для одного котла пароперегреватели мелкого размера.

3. Завод № 198 им. Марти. Завод имеет в программе по новому графику 18 эсминцев. На 1 марта 1937 г. завод обязан: заложить 18 единиц, заложено 18 единиц; спустить 4 единицы, спущено 4 единицы; отправить на Дальний Восток 6 единиц, отправлено 6 единиц. Заводом выполнено задание по закладкам, спускам и отправкам корпусов на Дальний Восток. Первоначальная программа завода по эсминцам увеличена на 2 единицы за счет передачи достройки двух кораблей с завода № 200. Работы по головному кораблю развернуты достаточно широко: котлы погружены и установлены, окончены трубопроводы в котельных помещениях и в трюмной части корабля, электрокабели и проводка проложены, начата погрузка и установка электростанций и вспомогательных механизмов. Главные турбины с ХЭТЗ еще не получены, и отгрузка первой турбины намечена на 10 марта 1937 г.

4. Завод № 200 им. «61». Завод имеет в программе по новому графику 10 эсминцев. На 1 марта завод обязан: заложить 10 единиц, заложено 10 единиц; спустить 6 единиц, спущено 0 единиц. Задание по закладкам заводом выполнено в установленный срок. Что касается задолженности по спускам, то она образовалась главным образом из-за неполучения основных корпусных отливок с Новокраматорского завода, который и до настоящего времени не выполнил возложенных на него поставок.

Непоставка Новокраматорского завода вынудила 2-е Главное управление НКОП укомплектовать первые два корабля корпусными отливками с завода № 198, и только это мероприятие обеспечивает спуск двух кораблей в конце I квартала текущего года. Остальные спуски задерживаются Новокраматорским заводом. Положение с поставкой корпусных отливок становится особенно угрожающим в связи с тем, что в мае завод обязан отправить на Дальний Восток два корабля для достройки. В случае непринятия Новокраматорским заводом срочных мер будет сорвана или своевременность, или комплектность отправки этих двух кораблей.

III. Постройка котлов и турбомеханизмов

Опоздание и изготовление котлов и турбомеханизмов — главных и вспомогательных, несмотря на данное приказом по НКТП № 12сс облегчение задачи заводов, продолжается. Особенно неблагополучным остается положение с поставкой коллекторов. До сих пор ни Уралмаш, ни НКМЗ не подали ни одного комплекта коллекторов. Вследствие этого постройка котлов на судостроительных заводах не может быть развернута. До сих пор котлы погружены только на один корабль и отправлены на Дальний Восток на два корабля.

Положение с главными и вспомогательными механизмами на 1 марта представляется в следующем виде: из подлежащих поставке по приказу НКТП № 12сс четырех турбин фактически сданы, но еще не отгружены, 2 главные турбины, т. е. 50%. Из предусмотренных тем же приказом к поставке 276 вспомогательных механизмов готово только 54 механизма, т. е. 19,5%, причем 50 механизмов поданы Невским заводом им. Ленина.

Общее положение с поставкой коллекторов и изготовлением турбинных механизмов для серийных эсминцев по сравнению с заданиями, вытекающими из приказов НКТП № 12сс 1937 г. и НКОП № 38сс 1937 г. характеризуется следующими таблицами:

а) Коллекторы котлов

| №№ п/п | Заводы-поставщики | Должно быть поставлено на количество кораблей | Фактически поставлено | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Баррикады» | 9 | 5 | Один комплект пароперегревателей диаметром 450 мм отгружен на завод № 198 |
| 2. | Уралмаш | 1 | 0 |  |
| 3. | НКМЗ | 2 | 0 |  |
|  | Всего: | 10²* | 5 |  |

б) Главные турбины

| №№ п/п | Заводы-строители турбин | Должно быть сдано турбин до 1 марта 1937 г. | Фактиче- ски сдано | Недопо- ставка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кировский | 2 | 1 | 1 | Сданная турбина не отгружена, вторая на испытании |
| 2. | ХЭТЗ | 2 | 1 | 1 | То же |
| 3. | Завод № 190 им. Жданова | 0 | 0 | — |  |
| 4. | Завод № 198 им. Марти | 0 | 0 | — |  |
|  | Всего | 4 | 2 |  |  |

в) Вспомогательные механизмы

| №№ п/п | Наименование механизмов | Заводы- строители | Должно быть сдано до 1 марта | Факти- чески сдано | Недопо- ставка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Турбо-динамо | № 190 | 20 | 0 | 20 | На испытании 1 машина |
| 2. | Турбо-питательные насосы | им. Сталина | 72 | 0 | 72 | 2 насоса на сдаточных испытаниях |
| 3. | Турбо-масляные насосы | № 194 | 32 | 4 | 28 | 3 насоса на испытании |
| 4. | Турбо-трюмнопожарные насосы | № 194 | 16 | 0 | 16 | 1 насос на испытании |
| 5. | Турбо-нефтяные насосы | № 194 | 28 | 0 | 28 |  |
| 6. | Турбо-нефтяные насосы | № 198 | 30 | 0 | 30 |  |
| 7. | Турбо-вентиляторы котельного отделения | им. Ленина | 50 | 50 | 0 | Отгружены 24. Подготовлен к отправке 1. Упаковываются для отправки 14. |
| 8. | Турбо-вентиляторы машинного отделения | им. Ленина | 20 | 0 | 20 |  |
| 9. | Турбо-вентиляторы машинного отделения | Кировский | 8 | 0 | 8 |  |
|  | Всего |  | 276 | 54 | 222 |  |

По отдельным заводам положение с постройкой турбомеханизмов представляется в следующем виде:

1. Кировский завод

По приказу НКТП № 12сс 1937 г. до 1 марта 1937 г. должно быть сдано: главных турбин — 2, фактически сдано — 1, турбо-циркуляционно-конденсатных насосов — 4, фактически сдано — 0, турбо-вентиляторов машинного отделения — 8, фактически сдано — 0, нефтеперекачивающих насосов — 10, фактически сдано — 0. Несмотря на то, что первая турбина сдана, она до сих пор не отгружена на судостроительный завод. Вторая главная турбина проходит стандовые испытания. Первый турбо-циркуляционно-конденсатный насос находится на станде и подготавливается к испытанию, второй — в сборке. Первые два турбо-вентилятора машинных отделений заканчиваются сборкой, вторые два — на механической обработке деталей. Первый нефтеперекачивающий насос устанавливается на стандовое испытание, второй — заканчивается сборкой.

Общее заключение по Кировскому заводу. Не развив в 1936 г. должных темпов и не выполнив поставленной ему задачи, завод и в текущем году продолжает работать чрезвычайно медленно и не выдерживает установленные для него сроки сдачи механизмов.

2. Харьковский электротурбинный завод

По приказу НКТП № 12сс 1937 г. до 1 марта 1937 г. должно быть сдано: главных турбин — 2, фактически сдано — 1, турбо-циркуляционных конденсатных насосов — 4, фактически сдано — 0. Первая главная турбина сдана, но не отгружена, вторая находится в стандовом испытании. По турбо-циркуляционным конденсатным насосам детали в стадии обработки; работы развернуты недостаточно. Без турбо-циркуляционных конденсатных насосов главные турбины являются некомплектными.

Общее заключение по ХЭТЗ. Завод, обладающий большой производственной мощностью, до сих пор не использует ее и не уделяет должного внимания турбоциркуляционным насосам.

3. Завод № 190 им. Жданова

До 1 марта 1937 г. завод обязан сдать турбо-динамо — 20, фактически сдано — 0. Первая машина находится на стандовом испытании, вторая и третья Монтируются. Следующие 7 машин обеспечены отливками и находятся в стадии механической обработки деталей и узлов сборки.

Общее заключение по заводу им. Жданова. Работы продолжают идти со значительным опозданием, выправить которое заводу пока не удается; приняты меры к укреплению завода техперсоналом.

4. Завод № 198 им. Марти

До 1 марта 1937 г. завод обязан сдать турбо-нефтяных насосов — 30, фактически сдано — 0. Первые 6 насосов (на 1 корабль) имеют готовность около 80%, не готовы шестерни, которые задержались подачей с НКМЗ и находятся на нарезке на заводе № 190. Следующие 6 насосов заканчиваются механической обработкой деталей. Остальные 18 насосов отливками и поковками своего завода обеспечены, но не имеют легированных поковок с НКМЗ.

Общее заключение по заводу № 198. Завод осваивает производство новой для него продукции с опозданием против установленных для него сроков.

5. Завод № 194 им. Марти

До 1 марта 1937 г. завод обязан сдать: турбо-масляных насосов — 32, фактически сдано — 4, турбо-трюмно-пожарных насосов — 16, фактически сдано — 0, турбонефтяных насосов — 28, фактически сдано — 0. Первые 4 турбо-масляных насоса (на один корабль) сданы. Вторые 4 — на станде. Собраны 14 насосов. Заканчивают сборку 6 насосов. Остальные 4 насоса — в стадии механической обработки деталей. По турбо-трюмно-пожарным насосам: один насос на стандовом испытании, второй насос собран. Два насоса заканчиваются сборкой; остальные 12 насосов — в обработке деталей. По турбо-нефтяным насосам: заканчивается сборка первых 6 насосов. По остальным насосам — детали в обработке.

Общее заключение по заводу № 194. Завод заметно выправляет положение, преодолевая трудности нового для него производства.

6. Ленинградский металлический завод им. Сталина

По приказу НКТП № 12сс 1937 г. завод обязан сдать до 1 марта турбо-питательных насосов — 72, фактически сдано — 0. Собрано 12 машин, заканчивается сборка еще двух насосов. Сборка следующих 3 машин приостановилась вследствие отказа уполномоченного отдела кораблестроения УМС принимать насосы при повышенном против спецификации числе оборотов. Следующие 19 насосов не обеспечены крупными бронзовыми отливками с завода им. Ленина. 36 насосов совершенно не обеспечены полуфабрикатами за исключением мелких деталей.

Общее заключение по заводу им. Сталина. Завод приступил в 1936 г. к изготовлению насосов с большим опозданием, не дал ни одного насоса, и в текущем году не проявляет достаточного внимания к изготовлению насосов.

7. Невский завод им. Ленина

По приказу НКТП № 12сс 1937 г. завод обязан сдать до 1 марта: турбо-вентиляторов котельных отделений — 60, фактически сдано — 50, турбо-вентиляторов машинных отделений — 20, фактически сдано — 0. По турбо-вентиляторам котельных отделений: отгружено заводам-строителям эсминцев — 24 машины; подготовлено к отгрузке — 12 машин; упаковываются для отправки — 14 машин. По турбо-вентиляторам машинных отделений: собрано 4 турбо-вентилятора, полуфабрикатами обеспечено еще 6 машин.

Общее заключение по заводу им. Ленина. Завод успешно продолжает выравнивать допущенное ранее опоздание и является контрагентом, давшим до сих пор наибольшее количество механизмов.

Зам. начальника 2-го Главного управления НКОП, главный инженер Стрельцов

Примечания:

¹* РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 304. Л. 14-16; Ф. 7515. Оп. 1. Д. 68. Л. 1-21.

²* Так в тексте. По подсчетам составителей — 12.

РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 5. Л. 168-182. Подлинник (15422).

Жизнь и внутренняя политика:

10 марта 1937 Каганович заявил о существовании троцкистско-японского заговора с целью саботажа на железных дорогах СССР (4962).

За рубежом:

10 марта в 1937 году первый полёт прототипа легкого бомбардировщика, который мог бы также использоваться для непосредственной поддержки войск «Henley» (разработчик: «Hawker», Великобритания). Самолёт представлял собой свободнонесущий среднеплан, а пространство под крылом было использовано для размещения бомбового отсека, вмещавшего 454 кг бомб, было предусмотрено место для заднего стрелка (15064).

10 марта 1937 состоялся первый полет Хоукер Хенли (20798).

10 марта 1937 - Первый полет Hawker Henley. Построенный как легкий бомбардировщик самолет Henley, оснащенный двигателем Rolls-Royce Merlin I, был запущен в серийное производство в качестве буксировщика мишеней. 200 экземпляров должно было быть произведено компанией Gloster Aircraft (22572).

Авиапромышленность:

11 марта 1937 г. помощник главного конструктора и ведущий инженер по самолету И-16П В.Сорокин написал рапорт Н.Н.Поликарпову о том, что пушечный истребитель И-16П госиспытания выдержал. “Осуществленная на том же самолете по нашей инициативе подвеска 100 кг бомб госиспытания по бомбометанию на пикирование также выдержала. Просьба наградить: Н.И.Волкова, А.Г.Ротенберга, А.Г.Тростянского, Д.Н.Кургузова, Е.А.Костенко, Козловского, И.К.Легачкова, Балашева”. Затем пять И-16П опытной серии, но без бомбардировочного вооружения, проходили войсковые испытания, завершившиеся с положительным результатом (10667).

11 марта 1937 года зам. наркома оборонной промышленности М. Каганович писал письмо № 3401-3 председателю СТО Молотову

По вопросу: о выполнении плана опытного строительства авиации на 1936 год

Планом опытного строительства по самолетостроению и моторостроению, утвержденным 8 января 1936 года, предусмотрена постройка в 1936-1937 гг. 50 объектов по самолетостроению и 35 объектов по моторостроению.

В целях максимальной концентрации опытных работ и ускорения выпуска опытных самолетов и моторов в 1936 году, согласно постановления КО от 7 мая 1936 года за № 10, план опытного строительства был пересмотрен Наркомтяжпромом (Орджоникидзе) и 13 июля 1936 года был представлен на утверждение СТО новый уточненный план опытных работ.

Уточненным планом, гл. образом, преследовалась цель повысить надежность и летно-технические качества тех машин, которые находились в серийном и массовом производстве. Ставилась задача путем механизации и улучшения строящихся серийно машин поднять их летно-технические показатели до современного технического уровня и тем самым сохранить в производстве на более длительный период устоявшуюся технологию. Этим обеспечивалось максимальное внедрение методов массового производства по принципу потока и конвейера, а также максимальная механизация трудоемких процессов.

Кроме того, в уточненном плане был сделан упор на подготовку новых объектов с еще более высокими техническими характеристиками. Поэтому все типы, являющиеся балластом, дублирующие летно-технические данные или не имеющие явных преимуществ перед модифицированными объектами, предлагалось с плана снять.

Из 50-ти объектов опытного плана по самолетостроению предлагалось снять:

7 объектов, как не имеющие преимуществ и дублирующие летные данные уже построенных самолетов.

4 экспериментальных объекта, как не имеющие достаточно подготовленной научно-исследовательской базы.

10 объектов по причине большого количества типов, находящихся в проработке в одном КБ.

2 объекта по причине неудавшейся конструкции.

4 объекта по причине отсутствия доведенных моторов.

Одновременно план опытного самолетостроения предлагалось дополнить 14-ю объектами.

Включение этих объектов давало значительный рост технических показателей наших самолетов и не требовало значительной перестройки производства серийно-строящихся типов.

По плану опытного моторостроения предлагалось снять 18 тем и включить тоже 18, но новых тем.

Выполнение работ в 1936 году по указанным планам характеризуется следующими результатами:

Закончены госиспытания 10-ти самолетов (ДБ-3, АНТ-35, АРК-3, И-16, ДИ-6, СР-М25, РД с дизелем, самолета с герметической кабиной, бомбардировщика ДБА и учебного У-4).

Закончены постройкой и переданы на заводские испытания 10 самолетов (И21, СР завода № 39, бомбардировщик ТБ7, ДБ-2, скоростной автожир, новый тип геликоптера, почтовый Сталь-11, бесхвостый самолет ВС-2, АРК-3 в военном варианте и пассажирский самолет ДКЛ.

Заканчиваются постройкой 7 самолетов: (И-16 бис, СБ эталон, ТБ-3 с дизелями, МТБ-2, Л-5, Р-зет с нагнетателем Рато, АНТ-35 с двумя М-25).

Перешли на 1937 год, согласно уточненного плана 3 объекта: самолет рекордной высоты завода № 35, работы Вахмистрова и пассажирский самолет местных линий.

Временно приостановлены по различным причинам работы по 12 объектам (СБ на поплавках, торпедоносец сухопутный и на поплавках, артиллерийский корректировщик – приостановлены по распоряжению правительства; МДР-4, МБР-2 с моторами Ам-34 форсированными, УТИ с МГ-31, МУ-4 приостановлены из-за отсутствия доведенных моторов; ВС М34ФРН, АНТ-35 2М-100, пикирующий бомбардировщик, дальний разведчик приостановлены из-за перегруженности конструкторских бюро основными первоочередными объектами, определенными правительством, а также вследствие реорганизаций конструкторских бюро, произведенных по решению правительства).

По плану опытного моторостроения в 1936 году выполнены следующие работы:

Прошли госиспытания 5 объектов (мотор М-103, М-87, М-11 форсированный, винт изменяемого шага ВИШ-3 и дизель АН-1а на самоелте).

Переданы на летные госиспытания 5 объектов (моторы М-25Е, АМ-34 с непосредственным впрыском топлива, АМ-34 с турбокомпрессором, агрегат центрального наддува ЦН-2 для бомбардировщика ТБ-7, винт изменяемого шага с электроуправлением ВИШ-5).

Остальные темы плана перешли на 1937 год и частично приостановлены в работе из-за неудавшихся конструкций (ММ-2, М56, М44, ЦН-1 и др.).

Выполнение плана опытных работ в 1936 году характеризуются следующими качественными показателями:

Ростом максимальных скоростей, строящихся серийно самолетов на 40-60 км/час при повышении боевой высоты применения на 2000 км. Так например:

а) Серийный самолет И-16, благодаря сравнительно небольшим модификациям с новым мотором, повысил максимальную скорость с 462 км/час на высоте 3000 м до 518 км/час на высоте 5000 м.

б) Скоростной бомбардировщик СБ (завода № 22) в результате модификаций и улучшений повысил максимальную скорость с 418 км/час на высоте 4,5 тыс. м до 425 км/час на высоте 5000 м, а также за счет работ по уменьшению расходов топлива повысил дальность действия до 2400 км.

в) Скоростной разведчик ХАИ-5 (завода № 135) за счет улучшения моторного хозяйства повысил максимальную скорость с 388 км/час до 425 км\час, подняв высоту применения до 5000 м. Этот скоростной разведчик прошел госиспытания и дал повышение скорости против серийного разведчика Р-Зет на 109 км/час.

г) Прошел госиспытания и внедряется в серийное производство новый тип скоростного дальнего бомбардировщика ДБ-3 (завода № 39), обладающий максимальной скоростью в 415 км/час на высоте 4000 м и дальность в 4000 км с одной тонной бомб.

д) Прошел испытания и передан в серийную постройку скоростной пассажирский самолет АНТ-35 со скоростью, доходящей до 400 км/час.

Созданием новых типов высокоскоростных и дальних самолетов, так например:

а) построен и передан на заводские испытания скоростной истребитель И-21 со скоростью доходящей до 600 км/час;

б) построен и передан на заводские испытания тяжелый бомбардировщик ТБ-7, обладающий скоростью 450 км/час на высоте 8000 м против серийного бомбардировщика ТБ-3, обладающего скоростью 288 км/час на высоте 4500 м;

в) закончены госиспытания и строится головная серия тяжелого бомбардировщика ДБА со скоростью 326 км/час на высоте 4500 м;

г) начаты постройкой новые типы дальних скоростных разведчиков, штурмовиков и сопроводителей, обладающих скоростями 420-450 км/час и дальностью 2000-4000 км.

Начат постройкой новый тип пушечного многоместного истребителя МПИ, обладающий скоростью свыше 500 км/час и дальностью до 3000 км.

Расширением диапазона скоростей (увеличение максимальной скорости и уменьшение посадочной) за счет проработки в опытных конструкциях и внедрения на серийные самолеты следующих основных работ:

а) убирающегося шасси;

б) закрытой кабины летчика и наблюдателя;

в) гладкой дюралевой обшивки с потайной клепкой;

г) щитков и закрылка;

д) винта изменяемого в полете шага в опытных партиях;

е) убирающихся лыж и т.д.

Все эти приспособления рассчитаны в опытных образцах и внедрены в серийные самолеты И-16, ДИ-6, СБ, ДБ-3, СРМ25.

Повышением эксплуатационных данных самолетов, за счет применения в опытных и серийных самолетах:

а) регулирующихся капотов;

б) масляных амортизаторов;

в) экранированных турелей;

г) сварных дюралевых баков;

д) полубаллонных колес, хвостовых колес;

е) триммеров, флетнеров;

ж) электрических дистанционных бензиномеров и самопусков для самолетов.

Указанные агрегаты внедрены в опытных и частично серийных самолетах ДБ-2, ДБ-3, СБ, И-16, ИП-1, ДИ-6, Р-Зет, ТБ-7.

Отработкой приспособлений для автоматизации и механизации управления самолетов и моторов. Так например, отработаны в опытных образцах в 1936 году автопилоты типа Спери, термостаты для регулировки температур масла, автоматические кислородные приборы, электроуправление подъемом шасси и щитками, газоанализатор и автомат для регулировки винтов изменяемого в полете шага.

Внедрение указанных выше работ в опытные и серийные самолеты изменило основные характеристики этих самолетов в сторону улучшения всех остальных показателей:

| Тип самолета | Год | Диапазон скорости* | Максимальная скорость | Высота применения | Потолок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Истребитель | 1935 1936 1937 | 3,4-3,8 3-4,2 4,5-5 | 380 410-460 520-600 | 3000 3500 5000 | 7-8000 8,5-9000 9,5-11000 |
| Разведчик | 1935 1936 1937 | 3-3,5 3-3,5 4-4,5 | 315 315 400-450 | 3000 3000 5000 | 7000 8000 9-10000 |
| Скоростной бомбардировщик | 1935 1936 1937 | Не было 4 4,5 | 400-418 420-450 | 4000 5000 | 9500 9,5-10000 |
| Тяжелый бомбардировщик | 1935 1936 1937 | 2,1-2.№ 2,8 4-4,5 | 212-231 288 400-450 | 500 3000 8000 | 600 7000 10-12000 |

Примечание: *диапазон скоростей показывает во сколько раз максимальная скорость больше посадочной

В связи с покупкой лицензионных машин начаты также большие опытные и исследовательские работы, связанные с внедрением этих машин на серийное производство.

Технические показатели плана 1936 года по опытному моторостроению характеризуется следующим:

а) повышение взлетных мощностей моторов разных типов на 50-100 л.с.

б) поднятие высотности моторов на 1000-1500 м

в) снижение удельных расходов топлива на 25-50 гр. на л.с. в час

г) увеличение высотных мощностей моторов на 50-70 л.с.

В итоге выполнения плана опытных работ на 1936 год достигнуты следующие результаты:

У истребителей скорость 518-600 км/час против имевшейся – 460 км/час.

У разведчиков скорость – 425, против имевшейся – 316.

На двухмоторных скоростных бомбардировщиках скорость 415-425 км/час.

Ранее этот тип самолета отсутствовал.

На 4-х моторных бомбардировщиках – 340-450 км/час против имевшейся – 288 км/час.

По мотору АМ34 мощность – 1050 л.с. против 750 л.с.

По мотору М-25 (Райт-Циклон) мощность – 750 л.с. против 635 км/час.

По мотору М-100 (Испано-Сюиза) мощность – 860 л.с. против 750 л.с.

Указанные показатели по самолетам и моторам в 1936 году получены в результате работ по выполнению двух планов: первого, утвержденного СТО 8 января 1936 года и второго, уточненного, представленного на утверждение в СТО 13 июля 1936 года.

Уточненный план до сего времени не рассматривался и не утверждался Правительством, также как не были утверждены необходимые изменения и сокращения плана от 8 января 1936 года.

В силу этого объем опытных работ в 1936 году значительно увеличился по сравнению с предполагавшимся в начале 1936 года.

Одновременно сообщаю, что план опытного строительства и НИР на 1937 год, представленный в СТО на утверждение 28 февраля 1937 года, также до сего времени не утвержден.

Прошу о назначении срока для доклада плана опытного строительства на 1937 год и его утверждения (3830,183-188).

11 марта 1937 г. Докладная записка заместителя наркома оборонной промышленности М. М. Кагановича председателю СТО СССР В. М. Молотову о выполнении плана опытного самолето- и моторостроения за 1936 г.

Совершенно секретно.

Планом опытного строительства по самолетостроению и моторостроению, утвержденному 8 января 1936 г., предусмотрена постройка в 1936-1937 гг. 50 объектов по самолетостроению и 35 объектов по моторостроению¹*.

В целях максимальной концентрации опытных работ и ускорения выпуска опытных самолетов и моторов в 1936 г., согласно постановлению Комиссии обороны от 7 мая 1936 г. за № 10, план опытного строительства был пересмотрен Наркомтяжпромом (т. Орджоникидзе) и 13 июля 1936 г. был представлен на утверждение СТО новый уточненный план опытных работ. Уточненным планом, главным образом, преследовалась цель повысить надежность и летно-технические качества тех машин, которые находились в серийном и массовом производстве. Ставилась задача путем механизации и улучшения строящихся серийно машин поднять их летно-технические показатели до современного технического уровня и тем самым сохранить в производстве на более длительный период установившуюся технологию. Этим обеспечивалось максимальное внедрение методов массового производства по принципу потока и конвейера, а также максимальная механизация трудоемких процессов. Кроме того, в уточненном плане был сделан упор на подготовку новых объектов с еще более высокими техническими характеристиками. Поэтому все типы, являющиеся балластом, дублирующие летно-технические данные или не имеющие явных преимуществ перед модифицированными объектами, предлагалось с плана снять.

Из 50 объектов опытного плана по самолетостроению предлагалось снять: 1) 7 объектов, как не имеющих преимуществ и дублирующих летные данные уже построенных самолетов. 2) 4 экспериментальных объекта как не имеющие достаточно подготовленной научно-исследовательской базы. 3) 10 объектов по причине большого количества типов, находящихся в проработке в одном конструкторском бюро. 4) 2 объекта по причине неудавшейся конструкции. 5) 4 объекта по причине отсутствия доведенных моторов.

Одновременно план опытного самолетостроения предлагалось дополнить 14 объектами. Включение этих объектов давало значительный рост технических показателей наших самолетов и не требовало значительной перестройки производства серийно строящихся типов. По плану опытного моторостроения предлагалось снять 18 тем и включить тоже 18, но новых тем.

Выполнение работ в 1936 г. по указанным планам характеризуется следующими результатами:

1. Закончены гос. испытания 10 самолетов (ДБ-3, АНТ-35, АРК-3, И-16, ДИ-6, СР-М-25, РД с дизелем, самолета с герметической кабиной, бомбардировщика ДБ-А²* и учебного У-4);

2. Закончены постройкой и переданы на заводские испытания 10 самолетов (И-21, СР завода № 39, бомбардировщик ТБ-7, ДБ-2, скоростной автожир, новый тип геликоптера, почтовый «Сталь»-11, бесхвостый самолет ВС-2, АРК-3 в военом варианте и пассажирский самолет ДКЛ);

3. Заканчиваются постройкой 7 самолетов (И-16 бис, СБ эталон, ТБ-3 с дизелями, МТБ-2, Л-5, Р-зет с нагнетателем «Рато», АНТ-35 с двумя М-25);

4. Перешли на 1937 г., согласно уточненному плану, 3 объекта: самолет рекордной высоты завода № 35, работы т. Вахмистрова, и пассажирский самолет местных линий;

5. Временно приостановлены по различным причинам работы по 12 объектам (СБ на поплавках, торпедоносец сухопутный и на поплавках, артиллерийский корректировщик — приостановлены по распоряжению правительства; МДР-4, МБР-2 с моторами АМ-34 форсированными, УТИ с МГ-31, МУ-4 приостановлены из-за отсутствия доведенных моторов; ВС М-34ФРН, АНТ-35 2М-100, пикирующий бомбардировщик, дальний разведчик приостановлены из-за перегруженности конструкторских бюро основными первоочередными объектами, определенными правительством, а также вследствие реорганизаций конструкторских бюро, произведенных по решению правительства).

По плану опытного моторостроения в 1936 г. выполнены следующие работы: 1. Прошли гос. испытания 5 объектов (мотор М-103, М-87, М-11 форсированный, винт изменяемого шага ВИШ-3 и дизель АН-1а на самолете). 2. Переданы на летные гос. испытания 5 объектов (моторы М-25Е, АМ-34 с непосредственным вспрыском топлива, АМ-34 с турбокомпрессором, агрегат центрального наддува ЦН-2 для бомбардировщика ТБ-7, винт изменяемого шага с электроуправлением ВИШ-5).

Остальные темы плана перешли на 1937 г. и частично приостановлены в работе из-за неудавшихся конструкций (ММ-2, М-56, М-44, ЦН-1 и др.).

Выполнение плана опытных работ в 1936 г. характеризуется следующими показателями:

1. Ростом максимальных скоростей строящихся серийно самолетов на 40-60 км/ч при повышении боевой высоты применения на 2 тыс. км. Так, например:

а) Серийный самолет И-16, благодаря сравнительно небольшим модификациям с новым мотором, повысил максимальную скорость с 462 км/ч на высоте 3 тыс. м до 518 км/ч на высоте 5 тыс. м.

б) Скоростной бомбардировщик СБ (завода № 22) в результате модификаций и улучшений повысил максимальную скорость с 418 км/ч на высоте 4,5 тыс. м до 425 км/ч, на высоте 6 тыс. м, а также за счет работ по уменьшению расходов топлива повысил дальность действия до 2400 км.

в) Скоростной разведчик ХАИ-5 (завода № 135) за счет улучшения моторного хозяйства повысил максимальную скорость с 388 км/ч до 425 км/ч, подняв высоту применения до 5 тыс. м. Этот скоростной разведчик прошел гос. испытания и дал повышение скорости против серийного разведчика Р-зет на 109 км/ч.

г) Прошел гос. испытания и внедряется в серийное производство новый тип скоростного дальнего бомбардировщика ДБ-3 (завода № 39), обладающий максимальной скоростью в 415 км/ч на высоте 4 тыс. м и дальностью в 4 тыс. км с одной тонной бомб.

д) Прошел испытания и передан в серийную постройку скоростной пассажирский самолет АНТ-35 со скоростью, доходящей до 400 км/ч.

2. Созданием новых типов высокоскоростных и дальних самолетов, так например:

а) построен и передан на заводские испытания скоростной истребитель И-21 со скоростью, доходящей до 600 км/ч.

б) Построен и передан на заводские испытания тяжелый бомбардировщик ТБ-7, обладающий скоростью 450 км/ч на высоте 8 тыс. м, против серийного бомбардировщика ТБ-3, обладающего скоростью 288 км/ч на высоте 4500 м.

в) Закончены гос. испытания и строится головная серия тяжелого бомбардировщика ДБА со скоростью 326 км/ч на высоте 4500 м.

г) Начаты постройкой новые типы дальних скоростных разведчиков штурмовиков и сопроводителей, обладающих скоростями 420-450 км/ч и дальностью 2-4 тыс. км. Начат постройкой новый тип пушечного многоместного истребителя МПИ, обладающий скоростью свыше 500 км/ч и дальностью до 3 тыс. км.

3. Расширением диапазона скоростей (увеличение максимальной скорости и уменьшения посадочной) за счет проработки в опытных конструкциях и внедрения на серийные самолеты основных работ: а) убирающегося шасси; б) закрытой кабины летчика и наблюдателя; в) гладкой дюралевой обшивки с потайной клепкой; г) щитков и закрылка; д) винта изменяемого в полете шага в опытных партиях; е) убирающихся лыж и т. д.

Все эти приспособления рассчитаны в опытных образцах и внедрены в серийные самолеты И-16, ДИ-6, СБ, ДБ-3, СРМ-25.

4. Повышением эксплуатационных данных самолетов за счет применения в опытных и серийных самолетах: а) регулирующихся капотов; б) масляных амортизаторов; в) экранированных турелей; г) сварных дюралевых баков; д) полубалонных колес, хвостовых колес; е) триммеров, флетнеров; ж) электрических дистанционных бензиномеров и самопусков для самолетов.

Указанные агрегаты внедрены в опытных и частично серийных самолетах ДБ-2, ДБ-3, СБ, И-16, ИП-1, ДИ-6, Р-зет, ТБ-7.

5. Обработкой приспособлений для автоматизации и механизации управления самолетом и мотором. Так, например, отработаны в обоих образцах в 1936 г. автопилоты типа «Сперри», термостаты для регулировки температур масла, автоматические кислородные приборы, электроуправление подъемом шасси и щитками, газоанализатор и автомат для регулировки винтов изменяемого в полете шага.

Внедрение указанных выше работ в опытные и серийные самолеты изменило основные характеристики этих самолетов в сторону улучшения всех остальных показателей:

| Тип самолета | Год | Диапазон скоростей³* | Максимальная скорость | Высота применения | Потолок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Истребитель | 1935 1936 1937 | 3,4-3,8 3-4,2 4,5-5 | 380 410-460 520-600 | 3000 3500 5000 | 7-8 тыс. 8,5-9 тыс. 9,5-11 тыс. |
| Разведчик | 1935 1936 1937 | 3-3,5 3-3,5 4-4,5 | 315 315 400-450 | 3000 3000 5000 | 7 тыс. 8 тыс. 9-10 тыс. |
| Скоростной бомбардировщик | 1935 1936 1937 | не было |  |  |  |
|  |  | 4 4,5- | 400-418 420-450 | 4000 5000 | 9,5 тыс. 9,5-10 тыс. |
| Тяжелый бомбардировщик | 1935 1936 1937 | 2,1-2,3 2,8 4-4,5 | 212-231 288 400-450 | 500 3000 8000 | 600 7 тыс. 10-12 тыс. |

В связи с покупкой лицензионных машин начаты также большие опытные и исследовательские работы, связанные с внедрением этих машин на серийное производство.

Технические показатели плана 1936 г. по опытному моторостроению характеризуются следующим: а) повышение взлетных мощностей моторов разных типов на 50-100 л. с.; б) поднятие высотности моторов на 1000-1500 м; в) снижение удельных расходов топлива на 25-50 г на л. с. в час; г) увеличение высотных мощностей моторов на 50-70 л. с.

В итоге выполнения плана опытных работ за 1936 г. достигнуты следующие результаты: 1) у истребителей скорость 518-600 км/ч против имевшейся 460 км/ч; 2) у разведчиков скорость 425 [км/ч] против имевшейся 316 [км/ч]; 3) на 2-моторных скоростных бомбардировщиках скорость 415-425 км/час. Ранее этот тип самолета отсутствовал; 4) на 4-моторных бомбардировщиках — 340-450 км/ч против имевшейся 288 км/ч; 5) по мотору АМ-34 мощность 1050 л. с. против 750 л. с.; 6) по мотору М-25 («Райт-Циклон») мощность 750 л. с. против 635 л. с.; 7) по мотору М-100 («Испано-Сюиза») мощность 860 л. с. против 750 л. с.

Указанные показатели по самолетам и моторам в 1936 г. получены в результате работ по выполнению двух планов: первого, утвержденного СТО 8 января 1936 г., и второго, уточненного, представленного на утверждение в СТО 13 июля 1936 г. Уточненный план до сего времени не рассматривался и не утверждался правительством, так же, как не были утверждены необходимые изменения и сокращения плана от 8 января 1936 г. В силу этого объем опытных работ в 1936 г. значительно увеличился по сравнению с предполагавшимся в начале 1936 г.

Одновременно сообщаю, что план опытного строительства и научно-исследовательских работ на 1937 г., представленный в СТО на утверждение 28 февраля с. г., также до сего времени не утвержден.

Прошу о назначении срока для доклада плана опытного строительства на 1937 г. и его утверждения.

Зам. наркома оборонной промышленности М. Каганович

Примечания:

¹* См. документ от 8 января 1936 г. — Постановление СТО СССР № ОК-Зсс «О работе авиационной промышленности».

²* Самолет ДБ-А (дальний бомбардировщик) конструктора В. Ф. Болховитинова был создан на основе самолета ТБ-3 в конце 1935 г. и представлял собой среднеплан с закрытыми кабинами и стрелковыми установками. Конструкция самолета была цельнометаллическая. Было выпущено два экземпляра, один из которых погиб на испытаниях во время трансарктического перелета в 1937 г. Несмотря на это, в 1939 г. сдана серия из 12 самолетов. ДБ-А явился переходным типом к скоростному тяжелому бомбардировщику.

³* Диапазон скоростей показывает, во сколько раз максимальная скорость больше посадочной (Прим.док.)

РГАЭ. Ф. 8328. Оп. 1. Д. 810. Л. 49-54. Заверенная копия (15423).

11 марта 1937. Постановление СТО СССР № 41сс «О строительстве заводов авиационной промышленности». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 107) (15460).

11 марта 1937 вышло постановление СТО N 41 "О строительстве заводов АП" (2324,4).

11 марта 1937 г. ВТБ поручалось «тт. Слуцкому и Урицкому приобрести заграницей (при этом прилагался перечень 12 фирм, производящих эти приборы) образцы новейших кислородных приборов (или описание технологии их производства для высотных полетов». Через две недели было отпущено «из резервного фонда СНК Союза ССР Наркомвнуделу восемь тысяч (8000) ам. долларов для уплаты за электросварочную машину» (19563).

Другие оборонные отрасли:

11 марта 1937 вышел приказ НКТП № 30сс. О заключении договоров по заказам НКО СССР, НКВД СССР, НКОП СССР по кооперированным поставкам для заводов НКТП СССР. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 304. Л. 30) (15246).

11/13 марта 1937 вышел приказ НКТП № 31сс. О порядке проведения и финансирования научно-исследовательских работ оборонного значения, проводимых за счет фонда специальных кредитов. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 304. Л. 25-27) (15246).

Армия:

11 марта 1937 республиканцы смогли сосредоточить 45 и, 11 б и 15 ш и летали бомбить Бриуэгой. Атаки длились более недели, но не помогли (7456, 8).

За рубежом:

11 марта в 1937 году в первый полет отправился прототип «G.18» итальянского среднего транспортного самолета «Fiat» «G.18» «Veloce», управляемый летчиком-испытателем Энрико Роланди. Испытания самолёта в целом прошли успешно, однако большой серией этот самолёт не строился (15065).

Авиапромышленность:

12 марта 1937 г. был первый полет стратосферного БОК-15 с гермокабиной (6395).

Другие оборонные отрасли:

12 марта 1937 г. директором завода №7 М. Е. Мельниковым в осуществление приказа ГУВП №19 от 8 июня 1936 г. был установлен следующий круг вопросов для разработки на заводе:

«а) проектирование новых образцов минометов, их изготовление и испытание по программе <…>,

б) проектирование новых образцов мин к минометам, руководство их изготовлением и испытанием,

в) отработка выстрела для вновь проектируемых минометов и мин (лабораторные и полигонные, научно-исследовательские работы, связанные с внутренней и внешней баллистикой миномета и мины),

г) ведение обработки чертежей минометов, находящихся в производстве завода с доведением конструкций и чертежей на них до лит. «Б» включительно» (20074).

Армия:

12 марта 1937 20 авиагруппу из двух эскадрилий по 12 Р-Z бросили в бой во время Гвадалахарского сражения и пик был 18 марта в период контрнаступления республиканцев. Машины бомбили с малых высот и в условиях временного превосходства в воздухе - действовали с большой эффективностью в основном по пробкам. В первый месяц потерь не было. В апреле одну из эскадрилий перебросили в Андалузию (1805,11).

12 марта 1937 г. под Гвадалахарой колонна бронетехники и автомашин итальянской моторизованной дивизии “Литторио”, усиленная танками и бронемашинами, прорвавшись в тыл правительственных войск, была атакована 115 республиканскими самолетами на 20-км отрезке шоссе Гвадалахара-Сарагосса.

Не ожидавшие ничего подобного итальянцы пришли в смятение. Возникла паника. В результате колонна остановилась и рассеялась, а прибывшим к вечеру на поле боя правительственным войскам ничего не оставалось, как собрать брошенные грузовики, танки, орудия и боеприпасы...

Анализ результатов боя показал, что поражающее действие республиканских самолетов по бронетехнике было весьма небольшим, поэтому достигнутый успех был приписан исключительно только сильному деморализующему воздействию на личный состав итальянской дивизии от штурмовых атак большой массы низколетящих самолетов.

По подсчетам, группа из 30 истребителей (типа И-15, И-15бис) при удачном стечении обстоятельств была в состоянии уничтожить около 50% личного состава пехотного батальона и только на открытой местности. Пехота в укрытии или защищенные цели им были “не под силу”...(9649).

Жизнь и внутренняя политика:

12-16 марта 1-й секретарь Московского областного и Московского городского комитетов партии тов. Хрущев провел собрание регионального актива, посвященного итогам февральско-мартов-ского пленума ЦК ВКП (б). В своем выступлении Хрущев подверг разгромной критике руководителей на местах: «Сидит иногда человек. Копошатся вокруг него враги, чуть ли не на ноги лезут, а он не замечает и пыжится: у меня, мол, в аппарате вредителей нет, чужаков нет. Это от глухоты, слепоты политической, от идиотической болезни – беспечности, а вовсе не от отсутствия врагов» (17321).

Между 12 и 18 марта 1937. Из протокола заседания Политбюро № 46, 1937 г.

О Госбанке

В целях обеспечения необходимыми ресурсами валютной кассы Госбанка:

1. Обязать Наркомвод (тов. Пахомова) обеспечить отправку в срок с 11-го марта по 25 марта с. г. из Мурманска в Лондон 10 пароходов с учетом требований, предъявляемых иностранными страховыми обществами к качеству морских судов при отправке золота.

2. Ввиду отказа иностранных страховых обществ принимать к страхованию на одном пароходе свыше 5 тонн золота разрешить Наркомфину и Госбанку в случае крайней необходимости отправить на двух-трех наиболее надежных пароходах по 10 тонн золота (5 тонн застрахованных и 5 тонн незастрахованных) с тем, однако, чтобы в движении одновременно было не больше одного такого парохода (11652).

Между 12 и 18 марта 1937. Из протокола заседания Политбюро № 46, 1937 г.

Об НКВД

Отпустить Наркомвнуделу сто сорок тысяч долларов на оплату спецзаказа по автомашинам (11652).

За рубежом:

С 12 по 20 марта 1937 мятежники и интервенты были разгромлены под Гвадалахарой (2443,411).

12 марта в 1937 году разгром мятежников и интервентов испанскими республиканцами под Гвадалахарой. Закончился 20 марта (15066).

Авиапромышленность:

13 марта 1937 вышло распоряжение ПГУ НКОП N 05:

"В дополнение к постановлению Совещания от 28 февраля 1937:

1. Заводу 18 закончить к июню с.г. заводские испытания самолета ТБ-3 с дизель-моторами 4АН-1

2. Для наблюдения и руководства монтажом мотоустановки 2АН-1 на ТБ-3 и проведения летных испытаний самолета утвердить экипаж:

1. Ли Пионтковский

Общее руководство возложить на и А.Д.Чаромского." Зам. нач. ПГУ А.Н.Т. (2154,7).

13 марта 1937 в СССР был отправлен первый Валти, а второй - в конце марта. До этого машины были в США испытаны и показали заявленные данные (2169,113).

13 марта 1937 г. первый самолет Волти после испытаний был отправлен в СССР (15425).

13 марта 1937 года Базилевич писал письмо № 626/ко в НКОП Кагановичу М.М.

к № 162/ко 20 января 1937 года

Прошу для доклада Молотову В.М. ускорить представление совместно с УВС РККА предложений по строительству геликоптеров (3849,27).

13 марта 1937 вышел приказ НКОП N 0049 о мероприятиях для практического применения и всестороннего испытания принципа защиты экипажа самолетов от огня противника на крупносерийных самолетах (по способу НИИ-1) Рухимович (2358).

13 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0049. О мероприятиях для практического применения и всестороннего испытания принципа защиты экипажа самолетов от огня противника на крупносерийных самолетах (по способу НИИ № 1). (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 170-172) (15244).

13 марта 1937 года в I гл. управление был представлен вариант генплана по которому моторный завод № 27 выносился в отдельные здания (9233).

Другие оборонные отрасли:

13 марта 1937 г. Приказом № 91 был утвержден Устав завода № 68 4ГУ НКОП (ГС завод № 68 НКОП, ГС Ордена Трудового Красного Знамени завод № 68 НКБ, Невьянский чугуноплавильный завод, АО Невьянских горных и механических заводов, Невьянский механический завод, п/я 01, ГУП, ФГУП «Невьянский механический завод» Росбоеприпаса, ГК «Невьянский машиностроительный завод» /г. Невьянск Свердловской обл. п/я 01 «Перфоратор» (1943 г.)/.), по пр. № 0180 от 15.08.1937 г. передан в новое 13ГУ. В 02.1939 г. завод № 68 13ГУ НКОП передан в ведение 13ГУ НКБ.

Приказом НКОП № 0025 от 4.02.1937 г. заводу предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов 76-мм снарядов: зажигательных - 100 тыс. шт. в год, зенитных - 4 млн., дистанционных гранат Гарца - 500 тыс. шт. С началом Великой Отечественной войны завод № 68 НКБ полностью переключен на выпуск военной продукции, главным образом - артиллерийских снарядов средних калибров. Осенью 1941 г. на площадку завода были эвакуированы: завод № 567 НКБ из Рязани (производство 85-мм дистанционных гранат, АО-Ю, 353 ед. оборудования, 990 чел.), к 30.12.1941 г. прибыло 250 ед., половина из него смонтирована и введена в строй, к 30.01.1942 г. восстановлено производство мощностью 35 тыс. шт. в год; затем оборудование по АО-Ю возвращено на завод № 567; часть завода № 70 НКБ (производство 85-мм снарядов и дистанционных гранат, 270 ед. оборудования, 697 чел.), к 30.12.1941 г. часть оборудования прибыла и была смонтирована, к 30.01.1942 г. восстановлена мощность по 85-мм дистанционным гранатам - 45 тыс. шт. в год, по 85-мм снарядам - 100 тыс. шт.; производство М-8 с Харьковского завода, к 30.12.1941 г. прибыло 95 ед. оборудования, половина из него смонтирована и введена в строй.

В составе завода основные цехи (1943 г.): механические, кузнечно-прессовый, прессовый, литейный. Количество оборудования- 1847 ед.

В 12.1942-09.1944 г. - в ведении 4ГУ НКБ. Имел обозначение «п/я 01» (1943 г.).

В послевоенный период завод продолжил выпуск снарядов к зенитным орудиям. Одновременно было организовано крупносерийное производство турбо- и электронасосов для силовых установок боевых и гражданских судов, АЛЛ, гидравлические прессы, токарно-резьбонарезные станки с ЧПУ и т.п. Завод практически являлся экспериментальным предприятием, которому доверяли освоение сложнейших агрегатов и систем оборонного значения, гражданской продукции.

1.07.2003 г. на базе профильных активов Невьянского механического завода был создан Невьянский машиностроительный завод. Боеприпасное производство (2003 г.).

Площадь (1943 г.): производственная- 25580 м2; вспомогательная- 10397 м2.

Численность персонала (1.01.1917 г.)- 7708 чел., (12.1942 г.)- 9237 чел.

Директор (-03-20.08.1937 г.)- И.Н. Гусев, (20.08-10.1937 г.-> А.К. Ходяков, (04.1943 г.)- С.А. Бунин. Гендиректор (2001 г.)- Н.Д. Шмурыгин.

Гл. инженер (17.12.1938 г.-)- С.А. Бунин, (04.1943 г.)- Рогожин.

И.о. начальника производства (04.1943 г.)- Рейтман.

Производство: снаряды: 76-мм, 85-мм зенитный, 76-мм химическо-дымовой, 37-мм (1943); втулки подшипников авиационных моторов (1937); станок резьбофрезерный 563-Б (1943);132 выстрелы для безоткатного орудия Б-10 (1950-е) (11982).

13 марта 1937 г. Приказом № 91 от утвержден Устав ГС завода № 73 им. Коваля 4ГУ НКОП (ГС завод № 73 им. Коваля НКОП, НКБ /г. Сталино/), по пр. № 0180 от 15.08.1937 г. передан в новое 13ГУ. В 02.1939 г. завод № 73 13ГУ НКОП передан в ведение 13ГУ НКБ.

Приказом НКОП № 0025 от 4.02.1937 г. заводу предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску корпусов снарядов: 76-мм - 3,1; 152-мм - 1 млн. шт. в год. Мощность завода перед эвакуацией: корпуса: снарядов 76-мм - 1,5 млн. шт. в год, 152-мм - 2,2 млн. шт.; ФАБ-100 - 200 тыс. шт.

Приказом № 0222 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. станков: токарно- операционный ПТ-1 - 135, для отрезки прибыли - 25.

В соответствии с пост. ГКО № 717 от 27.09.1941 г. завод № 73 4ГУ 1-18.10.1941 г. эвакуирован и выбыл из числа действующих: производство 76-мм и 152-мм снарядов (320 ед. оборудования, 551 чел.) - в Нижний Тагил на завод № 63; производство 76-мм снарядов, ФАБ-100, инструментальный и ремонтный цеха (736 ед. оборудования, 1400 чел.) - в Челябинск на завод № 78; производство 152-мм снарядов (427 ед. оборудования, 477 чел.) - в В. Туру на завод № 72.

В 1943 г. начато восстановление завода на прежнем месте в Сталино. По приказу НКБ № 903с от 22.09.1943 г. заводу присвоен № 110.

Численность персонала (1938 г.)- 7130 чел. (рабочих), (1939 г.)- 7254 чел. (рабочих), (1940 г.)- 8079 чел. (рабочих), (09.1941 г.)- 9600 чел.132

Директор (-01-22.11.1937 г.)- К.А. Фрондт (снят); и.о. (11.1937 г.)- Мендельбаум; (29.11.1937-2.02.1938 г.)-  Г.Д. Тырышкин, (9.04.1938 г.-)- М.Д. Горшунов.

Зам. директора (06.1937 г.)- С.А. Кушпель.

Гл. инженер (-01-06.1937 г.-> С.А. Кушпель, (19.07.1938 г.-)- Ф.Ф. Кучеренко.

Зам. гл. инженера (01.1937 г.)- Н.А. Сперанский.

Производство: цилиндры авиационного мотора М-22 (1937) (11982).

13 марта 1937 г. Политбюро утверждает решение Комитета Обороны о покупке дополнительного оборудования для завода № 191 («Радиолампа»). В нем говорится: «Для доведения оборудования завода № 191 до необходимой комплектности разрешить НКОП заказать в 1 квартале с. г. недостающее оборудование в Америке, согласно Приложению, на сумму 300 000 долл.

ПРИЛОЖЕНИЕ Список импортного оборудования для завода № 191

Сборочное оборудование для генераторных ламп.................................... 5 000 долл.

Заготовительное оборудование для генераторных ламп.......................... 90 000 долл.

Установки для изготовления деталей металлических ламп (аноды, сетки катоды, изоляторы и т. д.)........................................................................ 73 000 долл.

Печи отжига деталей в газах...................................................................... 20 000 долл.

Установка для изготовления карбонатов, биндеров и т. п. ..................... 15 000 долл.

Установка для питания сварочных станков.............................................. 16 000 долл.

Установка для обработки деталей (карбонизация, чернение, окраска, пульверизация слюды и т. п.)................................................................. 25 000 долл.

Дополнительное оборудование (многопуансонные прессы, автоматы для сеток и т. п.)....................................................................................... 26 000 долл.

Итого: 300 000 долл.»

Это была только часть закупленного у фирмы оборудования, стоимость же полного оснащения им завода «Радиолампа», с покупкой лицензии на радиолампы, была около 8 млн долл. Производство металлических ламп октальной серии фирмы RCA на заводе «Радиолампа» должно было осуществляться первоначально на семи комплексных поточных линейках с соответствующим заготовительным оборудованием. По плану, их общая производительность должна была составлять 28 тыс. радиоламп в одну смену, а к началу 1941 года на заводе с пуском всех 12 линеек производительность в одну смену должна была составить порядка 50 тыс. штук (21526).

Жизнь и внутренняя политика:

13 марта 1937 в СССР расстрелян русский революционер, первый советский нарком почт и телеграфов Николай Глебов-Авилов (4962).

Авиапромышленность:

14 марта 1937 вышел приказ ПГУ НКОП N А/107/75:

"Наряду с тем, что завод 18 проделал большую работу по подготовке к развороту производства машины А (по штамповочному цеху, цеху приспособлений и др. цехам), отмечаю совершенно недопустимое состояние организации процесса производства и организации труда, а также отсутствие системы в технологическом процессе и учете прохождения деталей и узлов от первоначального производства до момента выпуска, что не гарантирует качество производимых деталей и узлов и что привело к срыву программы 1 кв.

Завод не вел реальной работы по заданному ему ПГУ НКОП плану на 1 кв. 1937. В своей работе разбросался по всех цехам, делая заделы без увязки их с цехом укомплектования.

Величайшим злом во всей технологии и процессе производства на сегодня является то, что ни один цех не выпускает окончательно готовых групп узлов и деталей на сборку, что вызывает хаос при сборке.

Качество клепки крыла и фюзеляжа особенно основных узлов их (рама моторного отсека, узлы нервюр 3, 5, 7 и др.) низкое. Имеется подсечка материала, смещение и расплющивание головок заклепок, разрыв материала узелков по сварке и целому материалу).

Сварные лонжероны и узлы имеют много трещин до и после калки.

Все еще продолжается подгонка и припиловка многих деталей и частей самолета по месту (шасси, ломающийся подкос, моторама, элероны, оперение и др. детали).

Приказываю:

1. Директору завода Шабашвили запретить передачу в сборочный цех узлов, начиная от фюзеляжа, шасси, крыльев и др. в окончательно не законченном состоянии.

2. Нач. ОТК установить строжайший контроль по окончательной приемке частей и деталей в цехах перед подачей их в сборочный цех.

3. Директору завода создать на заводе единый отдел Подготовки производства и все находящиеся организации по техпомощи на заводе подчинить заводу.

...

12. В целях обеспечения взаимозаменяемости отд. частей самолета ДБ-3, поручить бюро взаимозаменяемости Богачеву к 19 марта передать ГК С.В.И. ведомости нормализации и посадочных размеров резьб, допусков и посадок и обеспечить соответствующие разъяснения по возникающим вопросам.

13. ГК завода 39 С.В.И. рассмотреть и утвердить к 1 апреля 1939 с конструкторской стороны разработанные по ДБ-3 нормальные допуски и посадки..." Подписал М.М.К. (2146,48).

14 марта 1937 вышло постановление СТО N 46 от "Об отпуске НКОП дополнительно 445 тыс. долл. на приобретение техпомощи по самолету Северского" (2324,4).

14 марта 1937. Постановление СТО СССР № 46сс «Об отпуске НКОП дополнительно 445 тыс. долларов на приобретение техпомощи по самолету Северского». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 117) (15460).

14 марта 1937. Постановление СТО СССР № 45сс «Об оборудовании центрального авиационного полигона в Ногинске». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 114-116) (15460).

Другие оборонные отрасли:

14 марта 1937 г., учитывая объемы и важность работ, проводимых конструкторами завода №7 по разработке минометного вооружения, согласно приказу по заводу №35 из состава КБ-3 было выделено и образовано минометно-минное конструкторское бюро под шифром Специальное Конструкторское бюро №4 (СКБ-4), подчиненное начальнику Технического отдела. Начальником СКБ-4 был назначен Б. И. Шавырин. Характерно, что при этом в характеристике от 15 февраля 1937 г., подписанной директором завода №7 М. Е. Мельниковым, указывалось, что Б. И. Шавырин «за время своей работы проявил себя как знающий свое дело работник, инициативный, но имеет недостаток в том, что в своей работе противопоставляет себя своему коллективу работников, не считая нужным привлекать его к разрешению задач, стоящих перед группой. В общественной жизни отдела не участвует».

К апрелю 1937 г. из всего комплекса работ по отработке выстрела заводом были заключены договоры с АУ только на изготовление 107-мм и 120-мм мин. Учитывая важность комплексной отработки мины и заряда, в III ГУ НКОП поступило требование АУ РККА о необходимости участия завода в отработке зарядов и урегулирования кооперации с заводом №6. 18 апреля 1937 г. представители завода №7 и ОБА АУ РККА, после рассмотрения договора, пришли к выводу о том, в номенклатуру опытных работ завода №7 изготовление зарядов не входит, и завод №6 должен предоставлять мины и заряды к ним самостоятельно.551 После этого договор был переоформлен в соответствии с представленными выводами и четкими обязательствами сторон: завод №7 оставался ответственным за окончательную отработку выстрела, при этом он разрабатывал чертежи и изготавливал пресс-формы для футлярчиков к дополнительным зарядам, а завод №6 изготовлял порох и отрабатывал эти заряды.552 Нитропленку разной толщины для отработки зарядов поставлял Охтенский химический комбинат.553 В сентябре 1937 г. с инициативой производства пленки по заказу завода №7 выступило Главное управление кинематографии, которое предложило изготавливать нитропленку нужной толщины на подведомственных ему предприятиях – заказ был передан Шосткинской фабрике №6 (20074).

14 марта 1937 г. Приказ № 95 по Наркомату оборонной промышленности СССР о пересмотре норм выработки и расценок

Предприятия оборонной промышленности закончили 1936 г. с большим перерасходом фондов заработной платы. По отдельным главным управлениям перерасход фондов заработной платы достиг огромных размеров: по 8-му управлению на 21,8% при невыполнении задания по производительности труда на 4,4%; по 2-му управлению на 17,3% при невыполнении задания по производительности труда на 3,2%; по 3-му управлению на 12% при выполнении задания лишь на 100%.

Такое антигосударственное отношение к установленным правительством плановым заданиям является следствием пренебрежительного отношения к вопросам организации труда и зарплаты со стороны начальников главных управлений, директоров предприятий и начальников цехов. Вместо постоянной планомерной работы по улучшению организации производства и труда, вместо того, чтобы превратить заработную плату в мощное средство для повышения производительности труда, многие директора заводов и начальники цехов производили разбазаривание фондов заработной платы на различного рода незаконные доплаты, массовое применение аккордных и сверхурочных работ при наличии больших простоев и плохом использовании рабочего времени.

Примером такого безобразного отношения к расходованию государственных средств служит завод № 37 (директор т. Гутнов), где зарплата израсходована на 33% выше планового задания при невыполнении задания по производительности труда на 10%. Перерасход фонда зарплаты произошел главным образом за счет содержания излишней рабочей силы и применения явно заниженных норм выработки. Вместо проведения в жизнь организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение правильно установленных норм выработки по принятому технологическому процессу, директор завода и начальники цехов стали на путь произвольного снижения установленных норм. Переработка норм зачастую являлась результатом не стахановской работы, а неумелого и беспечного отношения к установлению норм выработки и прогрессивной оплаты. Заведомо низкие нормы перерабатывались в 2-3 раза, что приводило к необоснованно высокой зарплате и нарушению принципа оплаты по труду.

Такое же безобразное положение с расходованием фондов зарплаты имело место и на ряде других заводов, так на заводе № 181 фонд зарплаты израсходован на 117,7% при невыполнении плана на 32%, на заводе № 200 фонд зарплаты израсходован на 112,5% при невыполнении плана на 2,2%.

В практике предприятий 8-го и 3-го главных управлений были многочисленные случаи, когда при переходе на новый технологический режим, сопровождавшийся ростом производительности труда в 1,5-2 раза, нормы выработки оставались на прежнем уровне применительно к старой системе организации производства. Вместо настойчивой работы по устранению неполадок в производстве и созданию условий для выполнения установленных норм выработки начальники цехов при попустительстве директоров и отсутствии контроля со стороны главных управлений производили в массовом масштабе доплаты и этим самым ослабили борьбу за выполнение норм. На многих заводах имели место случаи, когда административно-технический персонал не обеспечил должных условий для широкого развития стахановских методов, задерживая тем самым рост производительности труда и освоение высших норм производительности всей массой рабочих. На ряде же предприятий с целью задержки роста промышленности и ослабления обороноспособности страны троцкистские бандиты, диверсанты и вредители занижали производственную мощность и эксплуатационные коэффициенты; предложения стахановцев и ударников по улучшению производства срывались, что также тормозило рост производительности труда и зарплаты.

Систематическая работа предприятий по улучшению организации труда и производства, дальнейшее еще более мощное развитие стахановского движения, борьба с косностью в производстве на основе широко развитой самокритики и ликвидации остатков вредительства на предприятиях оборонной промышленности, в соответствии с решениями Февральского пленума ЦК ВКП(б), должно привести к новому подъему производительности труда.

На оборонную промышленность в 1937 г. партией и правительством возложена важнейшая задача: дать прирост производительности труда на 21% при росте заработной платы на 8,5%. Эти задания обеспечиваются вводом в 1936 г. предприятиями НКОП нового технически совершенного оборудования, значительным улучшением технологических процессов, освоением ряда новых производств и улучшением в организации труда.

Между тем действующие нормы на многих предприятиях НКОП не отражают произошедших сдвигов в области техники и организации производства. Дальнейшее сохранение этих отставших от уровня техники и знаний рабочих норм выработки, могут лишь служить тормозом к росту производительности труда.

В целях безусловного обеспечения установленных правительством заданий по росту производительности труда и зарплаты на 1937 г. приказываю:

1. Немедленно приступить к пересмотру норм выработки и сдельных расценок, руководствуясь при этом установленными заданиями по главным управлениям. Особое внимание должно быть обращено на устранение устаревших неправильных норм выработки во вспомогательных и подсобных цехах.

2. Пересмотр норм закончить к 1 апреля 1937 г., при этом в первую очередь должны быть подготовлены и пересмотрены нормы и расценки на основных, трудоемных¹* и более массовых работах, составляющих наибольший удельный вес в производственной программе. Вновь установленные нормы должны внедряться немедленно, по мере их пересмотра, и должны быть закреплены до 1 января 1938 г. По изделиям и деталям, запускаемым в производстве в III-IV кварталах, нормы подлежат пересмотру к моменту запуска изделий в производство.

3. Вновь установленные нормы должны быть рассчитаны на полную загрузку рабочего дня квалифицированных и опытных рабочих.

4. Директорам заводов обеспечить, чтобы пересмотр норм и расценок сопровождался выявлением и использованием всех имеющихся резервов для повышения производительности труда путем проверки и улучшения действующих технологических процессов, полного использования оборудования, внедрения нового более совершенного инструмента и приспособлений, дальнейшего разделения труда между рабочими с обязательным и широким использованием опыта и достижений стахановцев. Директорам предприятий, начальникам цехов и участков разработать календарный план проведения одновременно с пересмотром норм всех необходимых организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение новых норм, организовав также производственный инструктаж рабочих со стороны инженерно-технического персонала по быстрейшему освоению новых норм выработки. Установить полную ответственность начальников цехов за правильное проведение пересмотра норм и быстрое осуществление предложений по улучшению организации труда и производства.

5. К работе по пересмотру норм широко привлечь инженерно-технический персонал, стахановцев и лучших ударников, а также обеспечить проведение широкого разъяснения рабочим задач пересмотра норм.

6. На новые еще не освоенные работы директора заводов утверждают временные нормы и расценки на определенный срок, но не более трех месяцев, в зависимости от необходимого периода для их освоения. Предоставить право директорам заводов установить нормы и расценки, рассчитанные на условия полного освоения производства, с тем, что в период освоения производится доплата к расценкам на определенный, заранее точно оговоренный срок, но не свыше трех месяцев.

7. Изменение норм и расценок допускать в каждом отдельном случае лишь с письменного разрешения директора завода или технического директора.

8. Запретить без моего разрешения изменение действующих тарифных ставок. Сократить излишнюю множественность ставок и расчетных условий на тех предприятиях, где при пересмотре норм в начале 1936 г. расценки не пересматривались. Пересмотр расценок на работах, охваченных прогрессивно-сдельной системой оплаты труда, производить на общих основаниях. Дальнейший перевод рабочих на прогрессивно-сдельные системы оплаты труда производить на основных участках производства. Проверить при этом действующие шкалы прогрессивной оплаты и дифференцировать их в зависимости от производственного значения отдельных участков.

9. Доплату за отличное качество продукции сохранить лишь на важнейших деталях и операциях, обслуживающих высокое качество всего изделия в целом, а также на окончательных и отделочных операциях. Непременным условием введения доплаты за отличное качество должно быть наличие четко разработанных технических условий или эталонов для продукции, сделанной на «отлично». Пересмотреть действующие системы премирования инженерно-технических работников и повременщиков и привести их в соответствие с установленными фондами зарплаты и производственными заданиями на 1937 г.

10. Новые тарифно-квалификационные справочники вводить одновременно с пересмотром норм там, где они уже подготовлены.

11. Запретить применение сверхурочных работ в больших размерах. Начальникам главных управлений и директорам заводов обеспечить сокращение сверхурочных и аккордных работ не менее, чем на 50% против 1936 г., установив жесткие лимиты для предприятий в зависимости от особенностей отдельных производств.

12. Начальникам главных управлений в двухдневный срок дать подведомственным предприятиям конкретные указания о порядке пересмотра норм выработки применительно к особенностям отдельных производств. Для помощи предприятиям командировать ответственных работников главных управлений на предприятия и вести систематическое руководство и наблюдение за ходом пересмотра норм выработки. Представить Плановому управлению НКОП по установленной форме сведения о ходе и результатах пересмотра норм по состоянию на 1 апреля к 10 апреля сего года.

13. Плановому управлению НКОП на основе моих указаний обеспечить разрешение вопросов, возникающих в процессе пересмотра норм выработки на предприятиях, и к 1 апреля представить мне отчет о выполнении всей работы по пересмотру норм и расценок по промышленности в целом. Отделу труда Планового управления проверить в марте и апреле состояние организации труда и зарплаты 10 предприятий (список представить мне на утверждение) и представить мне предложения к докладам директоров этих предприятий во второй половине мая.

14. Учитывая исключительное хозяйственно-политическое значение работы по пересмотру норм выработки и расценок, начальникам главных управлений и директорам заводов лично руководить этой работой.

Народный комиссар обороной промышленности Рухимович

Примечание:

¹* Так в тексте.

РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 2. Д. 7. Л. 269-272. Подлинник (15424).

14 марта 1937. Постановление СТО СССР № 44сс «Об оплате артиллерийского вооружения, принятого НКО от НКОП сверх плана заказов 1936 г.». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 112) (15460).

14 марта 1937 года Иванову было объявлено принятое 28 февраля 1937 года УНКВД Ленобласти постановление о предъявлении Иванову обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения. В постановлении говорилось, что Иванов «... достаточно изобличается в том, что он является участником контрреволюционной троцкистско-зиновьевской организации на Кировском заводе, проводил «шпионскую и вредительскую работу в области танкостроения, а также был осведомлен о террористической деятельности организации, то есть привлекается к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статьям 58-6, 58-7, 58-11, 17-58-8 УК РСФСР (в редакции 1926 года)». Из архивно-следственного дела видно, что Олимп Митрофанович в период следствия содержался под стражей в ДПЗ УНКВД Ленобласти, и в Москву его не возили, куда по ложному сообщению сотрудников УНКВД в поисках мужа выезжала его жена. По данному делу в период с ноября 1936 года по январь 1937 года были арестованы еще 10 работников Кировского завода: Копылов Абрам Яковлевич, Шустов Петр Васильевич, Комарчев Иван Филиппович, Бродский Вильгельм Александрович, Цейтлин Давид Григорьевич, Иванов Петр Леонидович, Гданский Ефим Семенович, Васильев Николай Николаевич, Шиманский Исаак Яковлевич, Сухаревский Давид Яковлевич, которые обвинялись в том, что «являясь участниками контрреволюционной троцкистско-зиновьевской вредительской организации на Кировском заводе, вели активную практическую вредительскую работу, направленную на срыв танкостроения и выпуск заведомо негодных танков Т-28 для РККА», организовали проведение диверсионных актов, подготавливали террористические акты против руководителей ВКП(б) и Советского правительства, проводили шпионскую деятельность в пользу Германии. Так говорилось в постановлении о продлении срока следствия по данному делу от 21 февраля 1937 года. В уголовном деле имеются копии протоколов допроса Комарчева И.Ф. (1905 года рождения, начальника сборки танков Кировского завода), Васильева Н.Н. (1899 года рождения, начальника механического цеха № 2 Кировского завода), Иванова П.Л. (1902 года рождения, начальника авто-матно-револьверного цеха Кировского завода), Сухаревского Д.Я. (1895 года рождения, заместителя начальника танкового цеха Кировского завода), Гданьского Е.С. (1908 года рождения, заведующего технологическим бюро танкового цеха Кировского завода), Сячентова П.Н, (заместителя начальника конструкторского отдела Кировского завода), Зигеля М.П. (старшего инженера-конструктора Кировского завода), которые подтвердили показания как Иванова, так и обвинительное заключение в отношении Иванова, составленное сержантом УНКВД Утехиным и старшим лейтенантом Остащенко 27 апреля 1937 года.(11504).

14 марта 1937 г. начальник КБ Т2К ХПЗ А.О. Фирсов, который с лета 1936 был отстранен от руководства коллективом и переведен на должность старшего конструктора, был арестован и обвинен во вредительстве (17503).

14 марта 1937. Постановление СТО СССР № 43сс «О выдаче заказа фирме “Сом” (Франция) на четырехметровые стереодальномеры». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 111) (15460).

14 марта 1937. Постановление СТО СССР № 47сс «О плане реализации договора с фирмой “Радиокорпорейшен” (США)». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 118-138) (15460).

Армия:

По состоянию на 14-28 марта 1937 в Испании на Центральном фронте насчитывалось 17 боеспособных И-16. Еше 7 находились в ремонте. 6 потеряли в воздушных боях, один самолет разбили при аварии. Спустя месяц это количество не изменилось - по состоянию на 25 апреля в строю оставалось 17 боеспособных аппаратов и 7 И-16 находились в текущем ремонте.

Исследование живучести самолета подтверждало. что в этом вопросе И-16 находился на высоте. Высокая выносливость планера, простота устранения боевых и эксплуатационных повреждений привели к тому, что отдельные машины проходили по 4-5 капитальных ремонтов и имели налет по 350 - 400 часов. В месяц из строя выхолило 34.5% самолетов, срок жизни одной машины составлял 87 дней.

Одновременно отмечались проблемы с двигателями М-25, они засасывали во время руления самолета по земле много пыли и быстро выходили из строя. При эксплуатации двигателей на максимальных оборотах они перегревались, поэтому возникла необходимость установки маслорадиаторов. Их установили уже на более поздних модификациях И-16 с форсированными двигателями М-25 В (12015).

14-28 марта 1937 на Центральном фронте насчитывалось 17 боеспособных И-16. Еще 7 находились в ремонте, 6 потеряли в воздушных боях, один самолет разбили при аварии. Спустя месяц это количество не изменилось (19109).

Армия:

15 марта 1937 В.К.Блюхер доложил НКО о создании АОН-2 на Дальнем востоке (66,185).

15 марта 1937 г. на Дальнем Востоке закончено формирование воздушной армии АОН-2. Автором создания "Воздушной Армии особого назначения" был начальник кафедры тактики авиации Военной Академии им.Фрунзе комбриг А.Н. Лапчинский (11641).

Жизнь и внутренняя политика:

15 марта 1937 расстрелян комдив И.А. Ринк (воен. атташе при Полпредстве СССР в Японии) (4963 ).

15 марта в 1937 году в составе Главного управления Рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР был создан Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС; с 1997 г. Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД Российской Федерации)

За рубежом:

15 марта в 1937 году в Мексике национализируются нефтяные месторождения и для управления ими учреждается Национальная нефтяная корпорация (15069).

15 марта 1937 в Чикаго открыт первый банк донорской крови (4962).

Авиапромышленность:

В середине марта 1937 была подготовлена Справка:

Начальник КБ № 3 по винтовым аппаратам Изаксон в своем письме “О состоянии и развертывании работ по геликоптерам и автожирам” сообщает:

По геликоптерам:

Практическая работа началась в 1927 году. Первый экспериментальный геликоптер 1-ЭА, выпущенный в 1932 году на испытания показал удовлетворительные результаты. В 1934 году геликоптер был модифицирован – 5-ЭА. В результате летных испытаний в 1935-36 гг. – показал удовлетворительные результаты. Испытания над ним продолжаются.

По постановлению СТО № С-39с от 16 сентября 1935 года в июне 1936 года выпущен на испытание геликоптер 11-ЭА с мотором “Кертис-Конкверор”.

По автожирам

В 1931 году ЦАГИ был построен – 2-ЭА.

В 1932 году этот автожир был переконструирован “А-4” под мотор М-22. Было выпущено 10 автожиров для УВС РККА, которые (по сведениям Изаксона) практического применения по вине командования там не имели.

По постановлению СТО № С-39 от 16 апреля 1935 года в мае 1936 года выпущен скоростной автожир А-12 с мотором Р-Ц, который в настоящее время находится на испытании и приступили к проектированию 2-х местного автожира А-15 с мотором РЦ.

По заявлению Изаксона препятствиями к более успешному развитию строительства винтовых аппаратов являются:

1. Исключительная узость производственной базы.

2. Экспериментальные работы в Аэродинамическом отделе проходят в последнюю очередь.

3. К постройке специальной производственной базы в соответствии с постановлением СТО № 23/со от 27 апреля 1933 года до сих пор не приступлено (выписка из постановления при сем прилагается). Закрепленному за КБ Ухтомскому аэродрому до 1 января 1937 года истекает срок. 2 ангара на этом аэродроме занятые под старое авиаимущество до сих пор не освобождены.

4. Отсутствие у заказчиков (УВВСРККА и ГВФ) перспективных планов по развитию и внедрению винтовых аппаратов.

5. За последнее время начинается растаскивание руководящего инженерного состава КБ. Распоряжением Туполева откомандированы на другие работы инженеры Черемухин и Антонов.

3 октября доложено Г. Дм.

Надлежит вызвать Изаксона с которым уточнить:

1. Различие геликоптера и автожира.

2. Какие имеются сдвиги в работе.

3. Какие еще имеются решения правительства, кроме изложенных в справке (3949,25).

Армия:

В середине марта 1937 первые машины Р-Зет уже были в Испании. Их собрали на аэродроме Ла Рабаса под Аликанте. "Зетами" укомплектовали 20-ю авиагруппу, состоявшую сначала из двух, а потом из трёх эскадрилий. Каждая из них получила по 12 P-Z, названых испанцами "Наташа". Остальные остались в резерве. Экипажи набрали из испанской морской авиации; они имели хорошую подготовку. Советских лётчиков в этой группе насчитывалось очень немного. Командовал группой русский - Котов, но командиры эскадрилий все были испанцами. В процессе переподготовки имели место три аварии, но во всех случаях самолёты удалось отремонтировать.

В бой 20-ю группу впервые бросили во время сражения в Гвадалахаре. В знаменитом разгроме итальянской моторизованной дивизии на Французском шоссе они не участвовали, но зато немало поработали под Бриуэгой. Первый боевой вылет состоялся 12 марта, когда ещё итальянцы наступали, а самая большая активность была после 18 марта, когда республиканцы перешли в контрнаступление. В условиях временно достигнутого республиканскими ВВС превосходства в воздухе "зеты" действовали довольно успешно. Летали днём, бомбили пооди- ночно, тщательно прицеливаясь. В условиях гор итальянские механизированные части оказались привязаны к дорогам, а длительные дожди создавали множество "пробок", ставших прекрасными мишенями для бомбардировщиков. Дезорганизованные части противника не могли развернуть достаточно эффективной системы ПВО, и весь первый месяц "зеты" потерь не имели (11995).

Другие оборонные отрасли:

16 марта 1937 года ствол Бр-3 прибыл с "Баррикад" на НИАП для проведения полигонных испытаний. Эта пушка появилась в соответствии с планами перевода всей артиллерии среднего калибра на картузное заряжание. АУ дал задание заводу "Баррикады" изготовить ствол А-19 с картузным заряжанием. Завод изготовил такой ствол и присвоил ему индекс Бр-3. На НИАПе был сделан 221 выстрел из ствола Бр-3, наложенного на штатный лафет А-19. Затвор Бр-3 работал очень плохо (3861).

16 марта 1937 Приказ N 100 НКОП были утверждены уставы Государственных союзных заводов НКОП:

№ 92 "Борец", потом завод Главнефтемаша Наркомата нефтяной промышленности (8198).

16 марта 1937 г. Приказом НКОП № 100 был утвержден Устав ГС завода № 106 им. Молотова (ГС завод № 106 ИМ. В.М. Молотова НКОП, НКВ, Завод «Арсенал», Завод «Дальсельхозмаш», Завод «Дальдизель», ОАО «Дальдизель» /680026  г. Хабаровск ул. Тихоокеанская, 73/), в 12.1938 г. - в ведении ЗГУ. В 02.1939 г. завод № 106 ЗГУ передан в ведение ЗГУ НКВ.

В 1934 г. на завод прибыло 912 чел. новых работников. Для скорейшего окончания строительства завода приказом № 0099 от 8.05.1937 г. предписано ввести в эксплуатацию в 1937 г.: главный корпус, 1-ю очередь электростанции, малярно-переборочный цех; выделить с завода «Красный Октябрь» один комплект инструмента и приспособлений для ремонта мотора М-5Т; командировать на завод квалифицированных ИТР по два чел. с заводов №7, 13,183 и ККЗ.

В составе завода (1937 г.) цехи: № 1 литейный, № 2 кузнечно-котельный, № 3 термический, № 4 механический, ремонтные № 6 (танковый), 7 (артиллерийский) и 11 (ружейно-пулеметный), № 8 колесно-обозный, № 9 инструментальный, № 10 ремонтно-механический, № 17 силовая и водонасосная, № 18 электро-монтажный, № 19 парокотельная и сигнализация; лаборатория; склады: центральные материальный и инструментальный, готовых изделий; заводоуправление: отделы: АХО, снабжения, транспортный, ОГМ, ОТК, финансово-сбытовый, планово- экономический, технический, найма и увольнения, подготовки кадров; диспетчерское бюро, бюро инструментального хозяйства; бюро организации труда; спецчасть; секретная часть; правовая часть; главная бухгалтерия; ОКС с кирпичным заводом. По пр. ЗГУ № 143 от 5.08.1938 г. на заводе на базе ОКСа создано УКС и введена должность начальника УКС/зам. директора по капстроительству.

Программа завода по ремонту на 1937 г.: артсистем - 94 (выполнено 39), перестволение - 20 (-), зарядных ящиков - 536 (281), пулеметов - 150 (92), винтовок - 500 (-), танков БТ - 25 (11), моторов М-5 - 21 (7); тракторов «Коммунар» - 70 (37), ЧТЗ - 75 (2).

В соответствии с пост. КО № 55сс от 14.04.1938 г. приказом № 143сс от 23.04.1938 г. заводу установлена проектная годовая мощность: ремонт артиллерии (пушки: 45-мм танковая и противотанковая, 76-мм полевая обр. 02/30 г., зенитная обр. 1931 г., горная обр. 1909 г., полковая обр. 1927 г., 107-мм обр. 10/30 г.; гаубицы: 122-мм обр. 10/30 г., 152-мм обр. 09/30 г.) - 1500 ед.; перестволение орудий - 600 ед.; лейнирование салазок - 500 ед.; ремонт пулеметов (Максима, ПВ-1, ДА-2, ШКАС) - 13 тыс. ед.; ремонт передков и зарядных ящиков - 2100 шт.; изготовление артколес - 5 тыс. шт. Этим же приказом было принято решение снять в 1939 г. с завода ремонт танков БТ и тракторов, в корпусе «Т» разместить цеха: перестволения 107-мм пушек, ремонтно-механический и электроремонтный; компрессорную станцию разместить на площади котельного цеха, ввести ее в 1-м полугодии 1938 г. По пр. № 181сс от 28.05.1938 г. было необходимо закончить в 1938 г. строительство электростанции, котельной, стрелкового тира, орудийного полигона, заводской лаборатории; в 1939 г. - заводоуправлении. В связи со снятием заказа по ремонту БТ и тракторов, танки и трактора, не законченные в 1938 г., а также станки по обработке коленвалов и стенды для испытания моторов передать на завод № 105.

В соответствии с пост. ГКО № 396 от 5.08.1941 г. на заводе начат выпуск 120-мм полковых минометов.

В годы ВОВ- завод № 106 им. Молотова. С 1960 г. получил название «Дальдизель».

Имелись производства (2000-е  г.): литейное, кузнечно-прессовое, сварочное, механообрабатывающее, сборочное; цехи: испытательно-сдаточный, инструментальный, деревообрабатывающий.

Численность персонала (1902 г.)- 86 чел., (1936 г.)-1241 чел., (1937 г.)- 1610 чел.

Директор (1902 г.-)- п С.Н. Банков, (-14.01.1937 г.)- В. Г. Ниппарт, (14.01-15.07.1937 г.)- Н.К. Луканин, (15.07.1937 г.-)- А.А. Шитов, (16.08-16.09.1937 г.)-  Г.И. Чередник, (16.09.1937-38 г.-)- А.Я. Рогожин. Гендиректор (2001-06 г.)- В.Е. Никульников.

Зам. директора (-06-21.09.1937 г.)- В. Г. Давыдов, (21.09.1937 г.-)- Н.Н. Калитвянский, (8.03.1938 г.-)- А.А. Осташков. Помощник директора по найму и увольнению (06.1937 г.)-  Г.К. Корнилов. Зам. гендиректора по коммерции (2001 г.)- К.Х. Цай.

Гл. инженер (-06-21.09.1937 г.)- В. Г. Давыдов, (21.09.1937 г.-)- Н.Н. Калитвянский, (8.03.1938 г.-)- А.А. Осташков.

Начальники цехов: (25.09.1937 г.-)- А.А. Осташков.139

Начальники отделов: планового (01.1937 г.)- Исаев, ППО (01.1938 г.)- Мамонтов; финансово-сбытового (12.1937 г.)- Б.С. Волков; мобилизационного (01.1938 г.)- Настобурский.

Производство: пушки: полковая ОБ-25 (1944-), 4-51 (1950-е); минометы 50-мм, 82-мм, 120-мм (ВОВ); гранаты Ф-1, 120-мм мины, авиабомбы АО-25 (ВОВ); судовые двигатели;

ремонт: танки БТ (-1939), трактора «Коммунар» (-1937-39); пушки, гаубицы, пулеметы.

ОКБ завода № 106

Гл. конструкторы: (1948 г.)-Е.В. Чарнко (4-51).

Создано: пушка 57-мм 4-51 для АСУ-57 (1950) (11982).

16 марта 1937 вышел приказ НКТП № 36с. О ликвидации спецотделов на заводах и стройках ГВМУ, Спецмаштреста, ГУАП. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 304. Л. 144) (15246).

16 марта 1937 вышел приказ НКОП № 052. О представлении в ЦУСС НКОП СССР разработанных технических мероприятий по подготовке топок паровых котлов к сжиганию местных видов топлива в мобилизационный период. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 185-186) (15244).

16 марта в 1937 году приказом НКВД № 00118 в связи с упразднением экономического отдела ГУГБ в составе Главного управления Рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР был создан Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС, старший майор милиции В.С.Москов); с 1997 г. Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД Российской Федерации (15070).

За рубежом:

16 марта 1937 в Центре военной подготовки Авиньон-Пужо в Авиньоне , Франция французская летчица и парашютистка Эдит Кларк погибает, когда новая модель парашюта французских ВВС, которую она использует, не раскрывается во время ее третьего прыжка за день и 200-го за ее карьеру. Она разбивается насмерть с высоты 500 метров (1640 футов) (20798).

16 марта 1937 года — первый полёт истребителя-разведчика Fokker G.I.

Голландия не отставала от мировых тенденций 1930-х годов, когда была популярна концепция двухмоторного многоцелевого боевого самолёта. Эта концепция особенно подходила для небольшой страны с ограниченными возможностями. Так появился проект Fokker G.I Jachtkruiser («лёгкий крейсер»).

Представлял собой двухмоторный моноплан с двухбалочным хвостовым оперением и убирающимся шасси. Конструкция смешанная: передняя часть — сварная стальная рама с алюминиевой обшивкой, задняя часть и крыло выполнены из дерева. G.I был вооружён 8 × 7.9 мм пулемётами FN-Browning в носовой части, 1 пулемётом в задней турели. Был вариант с 2 × 23 мм пушками Madsen. Кроме того, самолёт мог взять 300 кг бомбовой нагрузки.

Fokker G.I успели повоевать в 1940 году против вторгшейся Германии, но особых успехов не добились. Всего выпустили 63 самолёта, причём часть уже после захвата страны немцами, которые использовали G.I для обучения. Ни один из самолётов не уцелел к концу Второй Мировой войны (22300).

16 марта 1937 состоялся первый полет двухбалочного легкого крейсера Фоккер G1 (4275,26).

16 марта в 1937 году впервые взлетел на голландском тяжелом истребителе-штурмовике «Fokker» «G.I» «Faucher» пилот Мареш, испытатель фирмы "Фоккер" на аэродроме Вельшап под Эйндховеном. «G.1» к этому времени еще ни разу не поднимался в воздух (15070).

Жизнь и внутренняя политика:

16 марта 1937 в МВД СССР создал отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) (4962).

16 марта 1937 г. В составе ГУРКМ НКВД СССР образован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией; на местах - отделы и отделения БХСС (10303).

За рубежом:

16 марта 1937 немецкие разведслужбы организовали “утечку информации” в посольство СССР в Париже об антисоветском заговоре в рядах высшего руководства Красной Армии (4962).

16 марта 1937 Б.Муссолини посетил итальянскую колонию Ливию (3907,203).

Авиапромышленность:

17-19 марта 1937 состоялись первые пробежки 7211 по весенней снежной каше, но летать решились лишь в мае 1937 (3453).

17 марта 1937 начальник и военком НИИ ВВС РККА комбриг Н.Н.Бажанов смог отрапортовать заместителю народного комиссара обороны СССР по авиации командарму 2 ранга Я.И.Алкснису: «Согласно Вашего распоряжения, докладываю, что показ самолетов И-15 со стрельбой РС-82 может быть произведен по Вашему указанию в любой летный день при наличии высоты не ниже 1000 м с предупреждением за сутки до дня показа. Ввиду ограниченного наличия снарядов, считаю целесообразным предложить следующую программу осмотра на земле на Ногинском полигоне двух самолетов И-15, снаряженных каждый шестью снарядами РС-82 (15 мин). Стрельба одного самолета с горизонтального полета на высоте 800 шестью снарядами серией с установкой трубок на 1000 м. Стрельба второго самолета на пикировании с высоты 1000 м под углом 30° двумя залпамипо три снаряда» (11402).

17 марта 1937 Решение Политбюро № 46. 14. Вопрос НКО (ПБ от 20 февраля 1937 г.). — ОП. 22. Об авиации (ПБ от 20 февраля 1937 г.). — ОП. 26. Вопрос Ворошилова (о приглашении французских специалистов) (ПБ от 20 февраля 1937 г.). — ОП. 28. Вопрос НКОП (ПБ от 20 февраля 1937 г.). — ОП. 41. Вопрос НКО (ПБ от 24 февраля 1937 г.). — ОП. 43. Вопрос КО (ПБ от 24 февраля 1937 г.). — ОП. 63. Вопрос НКО (ПБ от 28 февраля 1937 г.). — ОП. 66. О топливе для флота ДВК (ПБ от 2 марта 1937 г.). — ОП. 75. О ценах на нефтетопливо (ПБ от 3 марта 1937 г.). 117. Вопросы КО (ПБ от 13 марта 1937 г.). — ОП. 125. Об оборудовании для НКТП (ПБ от 13 марта 1937 г.). — ОП. 131. Об уполномоченном НКО при СНК РСФСР. Постановили: утвердить уполномоченным НКО при СНК РСФСР по вопросам оборонной работы Я. Б. Гамарника (ПБ от 13 марта 1937 г.). 158. Вопрос НКО. — ОП. 167. Вопрос КО (ПБ от 16 марта 1937 г.). — ОП. (Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(Б). Повестки дня заседаний. 1919-1952: Каталог / Т. 2. С. 840, 841, 842, 844, 845; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 984. Л. 16-17, 27) (15462).

Другие оборонные отрасли:

17 марта 1937 года в районе Ижорского завода закончились испытания БА-бм, которые проходили с 11 января. Машина прошла 4207 км, из них по гудронированному шоссе 1875 км, по щебенчатому шоссе 1794 км и по проселочным дорогам 538 км. В заключении отчета о войсковых испытаниях БА-бм говорилось:

«Несмотря на замену двигателя ГАЗ-АА на двигатель М-1 и полученные в результате этого повышенные боевые свойства данного броневика, мощность двигателя для данного веса все же остается недостаточной. Разрешить можно двумя путями: повысить мощность до 90-100 л.с. или уменьшить вес, заменив 45-мм пушку крупнокалиберным пулеметом...

За время испытаний было 4 случая проседания шин «ГК» (из 10 имеющихся на машине) через 1700-2000 км, что свидетельствует о плохом качестве продукции некоторых колес». Кроме того, предлагалось разработать наружную укладку шанцевого инструмента, усилить конструкцию сидений для экипажа и крепление задних крыльев (11284).

17 марта 1937. Постановление СТО СССР № 51сс «О расширении производства судовой брони». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 174-178) (15460).

Жизнь и внутренняя политика:

17 марта 1937 в СССР принят закон, лишивший крестьян свободы передвижения (4962).

17 марта 1937 в СССР был принят закон, разрешающий крестьянам покидать колхозы и совхозы только при наличии у них подписанного трудового соглашения с будущим работодателем (3186).

17 марта 1937 г. в СССР издан закон, который запрещал колхозникам покидать колхозы без согласия администрации. Условия работы на селе и в городе были разные – в городе платили деньги, в колхозах начисляли трудодни. Начался отток крестьян в города. Пришлось провести «закрепощение» (17328).

17 марта 1937 с поста второго секретаря ЦК компартии Украины снят П. Постышев (4962).

Внешняя политика:

17 марта 1937 полпред во Франции Потемкин сообщил в Москву (Политбюро и НКИД) о том, что премьер Франции Э.Деладье сообщил ему, что немцы рассчитывают на проведение гос. переворота в СССР при поддержке командования КА (2388,20).

17 марта (1937) важная информация пришла из-за границы. Советский полпред в Париже В. П. Потемкин имел беседу с премьер-министром Франции Даладье. Содержание беседы было настолько важным, что посол сообщил о нем в Москву шифротелеграммой. Вот что там говорилось: «Даладье, пригласивший меня к себе, сообщил следующее: Из якобы серьезного французского источника он недавно узнал о расчетах германских кругов подготовить в СССР государственный переворот при содействии враждебных нынешнему советскому строю элементов из командного состава Красной Армии. После смены режима в СССР Германия заключит с Россией военный союз против Франции. Об этих планах знает будто бы и Муссолини, сочувственно относящийся к такому замыслу, сулящему поражение Франции и возможность расширения владений итальянской империи за счет бывших французских земель. Даладье добавил, что те же сведения о замыслах Германии получены военным министерством из русских эмигрантских кругов, в которых имеются по данному вопросу две позиции. Непримиримые белогвардейцы готовы поддержать германский план, оборонцы же резко высказываются против. Даладье пояснил, что более конкретными сведениями он пока не располагает, но что он считает «долгом дружбы» передать нам свою информацию, которая, быть может, для нас небесполезна» (17328).

За рубежом:

17 марта в 1937 году состоялся первый полет прототипа французского легкого бомбардировщика «GL-521» - высокоплана с крылом типа парасоль, оснащенного двигателем «Gnome & Rhone» «9Kfr» мощностью 750 л.с. Вооружение самолета состояло из двух передних 7.5-мм пулеметов «Darne» и легкой бомбы (весом до 225 кг) на узле подвески под фюзеляжем. Уже в начале испытаний стало ясно, что летные характеристики и вооружение самолета не идут ни в какое сравнение с зарубежными аналогами и после нескольких испытательных полетов самолет разобрали (15071).

17 марта 1937 Амелия Эрхарт летит на Lockheed Electra из Окленда, Калифорния, в Уилер Филд, Территория Гавайев, на первом этапе попытки кругосветного перелета, совершая полет за 15 часов 47 минут (20798).

Жизнь и внутренняя политика:

18 марта 1937 состоялось собрание офицеров, на котором Н.И.Ежов объявил о раскрытии очередного масштабного заговора. К этой дате уже были арестованы Г.Г.Ягода и Артузов - б. шеф КРО и ИНИ, который на допросе атаковал А.Слуцкого (3240).

18 марта 1937 на встрече с офицерами НКВД Ежов объявил своего предшественника Ягоду бывшим агентом царской охранки (4962).

18 марта 1937 в СССР был день праздничный, более того – выходной. Таких дней в календаре было раз-два да обчелся:

21 января – День памяти Ленина

18 марта – День Парижской Коммуны

1 мая – День пролетарской солидарности трудящихся

7 ноября – Октябрьская революция

1 января – новый год – он добавился в 1936 г.

За рубежом:

18 марта 1937 мускулолет Bossi-Bonomi Pedaliante совершает первый устойчивый полет на 1 км (0,621 мили) управляемой человеком, но запущенный с помощью катапульты (20798).

18 марта 1937 в Испании итальянские легионеры под Бриуэгой потерпели поражение и была снята угроза захвата Мадрида (3907,203).

18 марта в 1937 году гражданская война в Испании: завершилось сражение под Гвадалахарой, республиканцы (дивизия Листера, 12-я интербригада Мате Залки) разгромили итальянский экспедиционный корпус и заняли город Бриуэгу, тем самым сняв угрозу окружения Мадрида. Потери итальянцев - около 3000 человек убитыми и пленными, 78 орудий, 500 пулеметов, 10 танков, 200 автомашин (15072).

18 марта в 1937 году испанские республиканские войска перешли в контрнаступление против итальянского экспедиционного корпуса севернее города Гвадалахара (15072).

18 марта 1937 г. Бенито Муссолини открыл новую автостраду в Ливии, которая шла вдоль всего побережья страны. 20 марта в оазисе у Триполи берберские вожди торжественно вручили Муссолини ценный подарок – «Меч Ислама». В 1940 г. автостраду, открытую Муссолини, назвали Виа Бальбиа. Во вторую мировую войну Виа Бальбиа стала главной транспортной военной артерией в Северной Африке. Меч Ислама находился на вилле Муссолини, но в 1943 г. после свержения дуче был украден и пропал бесследно (17328).

18 марта 1937 комитет партии Всейиндийского конгресса проголосовал за формирование местных правительств, при условии, что губернаторы не будут использовать особые полномочия (3907,203).

18 марта 1937 из-за утечки газа взорвалась школа в Нью-Лондоне (Техас, США), из-за чего погибли 294 учеников и учителей (4962).

Авиапромышленность:

19 марта 1937 года К. Ворошилов писал письмо № 27088сс председателю СТО Молотову В.М.

на № 520/ко

Посылаю справку начальника ВВС Алксниса о выполнении плана опытного строительства авиации, утвержденного постановлением СТО № ОК-4сс от 8 января 1936 года.

Приложение: № 133906сс на 5-ти листах (3830,157).

19 марта 1937. Постановление СТО СССР № 52сс «О продлении на 1937 г. действия п. 4 постановления СТО № ОК-259сс «О дополнительном отпуске НКОП 20 млн. рублей для организации производства моторов “Рено”». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 179) (15460).

19 марта 1937 ЦАГИ закончил разработку новых норм прочности самолетов (273,321).

Другие оборонные отрасли:

19 марта 1937 было подготовлено Спецсообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину о предоставлении возможности начальнику КБ завода "Большевик" ликвидировать последствия "вредительства" № 56312

Совершенно секретно

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ

Направляю записку* арестованного нами бывшего начальника конструкторского бюро завода «Большевик» МАГДЕСИЕВА Н.Н. о ликвидации последствий вредительства в артиллерийских системах завода «Большевик».

Записка носит общий характер, что МАГДЕСИЕВ объясняет отсутствием у него необходимых для конкретизации чертежей.

*Считаю целесообразным направить МАГДЕСИЕВА в Ленинград, где предоставить ему возможность в тюремных условиях с использованием необходимых чертежей и технической помощи осуществить работу по ликвидации последствий вредительства в конструкциях артиллерийских систем завода «Большевик»*.

Народный комиссар внутренних дел СССР

Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 343. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

На первом листе имеются рукописные пометы: «Надо спросить Белоцерковского. Ст.»; «За. Молотов»; «От т. Ежова».

* Публикуется без записки.

*—* подчеркнуто карандашом (11430).

Жизнь и внутренняя политика:

19 марта 1937 расстрелян комдив Г.Г. Бокис (нач. автобронетанкового упр. РККА) (4963 ).

19 марта 1937 г. Приказом НКВД СССР на базе планового отделения Финансового отдела НКВД СССР организован Плановый отдел НКВД СССР (10303).

Между 19 и 25 марта 1937. Из протокола заседания Политбюро № 46, 1937 г.

Вопрос НКВД

1. Отказать проживающим в Западно-Сибирском крае иностранцам (при продлении вида на жительство) в праве дальнейшего проживания в Западно-Сибирском крае. В первую очередь провести это мероприятие по отношению к германским, японским и польским подданным.

2. Иностранно-подданных, изобличенных в шпионской и диверсионной деятельности, арестовать и предать суду.

3. Вопрос о проживании в Западной Сибири иностранно-подданных коммунистов и политэмигрантов, имеющих национальные паспорта, рассмотреть индивидуально (11652).

Между 19 и 25 марта 1937. Из протокола заседания Политбюро № 46, 1937 г.

О приемах с участием иностранных дипломатов

Обязать ТАСС и редакции газет не помещать без визы НКИД никаких сведений, касающихся дипкорпуса, как, например, об устраиваемых с их участием приемах, обедах и т. п. (11652).

За рубежом:

19 марта 1937 г.Пий XI выпустил специальную энциклику, в которой он призывает к борьбе с коммунизмом (17328).

19 марта 1937 канадцам запрещено участвовать в испанской гражданской войне (4962).

Авиапромышленность:

20 марта 1937 закончились заводские испытания АНТ-42 (ТБ-7) без АЦН, которые проводились с 25 декабря 1936. Машину вернули на завод 156 для доработки системы охлаждения внешних двигателей. Провели продувки и поставили АЦН-2. Три полета сделали с ЦА, но потом В.В.Рубышкин перегнал в Подлипки, так как на ЦА началось строительство удлиненной бетонной полосы, а в НИИ ВВС заводские испытания не проводились. При посадке подломили шасси (1103,16).

20 марта 1937 лётчик В.В. Рыбушкин в первом же полёте с нового места в Чкаловской на посадке потерпел на ТБ-7 аварию, повредил шасси, его обтекатели и узлы крепления к центроплану, а также штурманскую кабину. Всего до этого момента успели совершить 14 полётов. Замерили скорости на разных высотах; максимальная составляла 370 км/ч - меньше расчётной, но выше заложенной в задании для варианта без АЦН-2. По рекомендациям испытателей, требовалось увеличить эффективность руля направления и уменьшить нагрузку на педали (11996).

20 марта 1937 года закончились предварительные испытания первого опытного самолета АНТ-42, которые шли с 25 декабря 1936 года. Испытания проводились без АЦН-2. 27 декабря с Центрального аэродрома самолет впервые поднялся в воздух. Подняли в воздух гигантскую машину шеф-пилот ЦАГИ М.М. Громов вместе с бортмехаником М.Ф. Жилиным. Первый полет прошел успешно. М.М. Громов после полета доложил, что машина вполне устойчива, легко слушается управления и что в поведении самолета никаких отклонений не замечено. По замечаниям экипажа после первых полетов провели ряд мелких доработок. Когда к ним приступили, то заодно решили провести и более крупные, ранее намеченные доработки, из которых наиболее существенным было новое расположение водяных радиаторов внешних двигателей. Вместо раздельной подвески радиаторов под каждым двигателем их решено было подвесить парами только под внутренними двигателями, в единой мотогондоле, переходящей в обтекатель шасси. Такое размещение радиаторов значительно улучшило аэродинамику внешних мотогондол и, в то же время, не ухудшило внутренних.

Одновременно решили сменить воздушно-масляные радиаторы на водомасляные. Кроме того, должны были сменить основные двигатели на новые и установить .АЦН-2. Однако проверить эффективность всех проведенных доработок в полном объеме не удалось. Весной 1937 года началась реконструкция Центрального аэродрома. На аэродроме НИИ ВВС на Чкаловской проводить заводские испытания не разрешили военные, поэтому руководство авиационной промышленности предложило ОКБ перебазироваться на небольшой подмосковный аэродром в Подлипках. После выполнения работ по доработке самолета на Центральном аэродроме, АНТ-42 выполнил еще три полета, а затем перелетел в Подлипки, для проведения дальнейших испытаний.

В первом же полете с нового места базирования летчик-испытатель ЦАГИ В.В.Рыбушкин на посадке потерпел аварию повредил шасси и его узлы крепления к центроплану, обтекатели шасси и штурманскую кабину, машина получила также ряд других, более мелких повреждений.

Всего в ходе предварительных испытаний удалось выполнить 14 полетов. Были зафиксированы следующие основные характеристики первой опытной машины АНТ-42 4АМ-34ФРН (мощность двигателей по 930/1200 л.с., винты металлические ВРШ-ЗБ, трехлопастные диаметром 3,9 м):

| Размах крыла, м | 39,00 |
| --- | --- |
| Длина самолета, м | 22,78 |
| Высота самолета, м |  |
| в линии полета | 8,16 |
| на стоянке | 6,40 |
| Площадь крыла, м2 | 188,40 |
| Емкость бензобаков, л | 10996 |
| маслобаков, л | 175 |
| Полетная масса, кг | 23600 |
| Максимальная скорость, км/ч |  |
| у земли | 322 |
| на 1000 м | 335 |
| 2000 м | 348 |
| 3000 м | 362 |
| 3600 м | 370 |
| 4000 м | 368 |

На основании предварительных испытаний были сделаны следующие заключения (предварительный отчет по испытаниям самолета ТБ-7 4 АМ-34ФРН):

"...1. Максимальные скорости сравнительно с расчетными снижены

2. Вибрации самолета ни при каких режимах полета не наблюдалось.

3. Необходимо увеличить эффективность руля поворота и довести нагрузки на ногу до нормальных.

4. Необходимо доработать винтомоторное оборудование.

5. Вооружение и все оборудование самолета испытанию не подвергалось... " (127126).

20 марта 1937 из-за аварии прервались начатые в декабре 1936 заводские испытания АНТ-42 первого (7717, 19).

20 марта 1937 года закончился первый этап заводских испытаний ТБ-7 4АМ34ФРН с ЦН, которые велись с 25 декабря 1936 года и первый экземпляр машины был сдан на госиспытания. 10 августа 1937 года. Госиспытания (1-й этап) закончены 28 октября 1937 года.

В своем заключении ВВС считало необходимым, не ожидая окончания полных госиспытаний начать постройку опытной серии и пять самолетов.

С 27 января 1938 года по 14 февраля 1938 года проходил испытания в зимних условиях с неубирающимися лыжами.

Вторичные госиспытания первого экземпляра на колесах начаты в Евпатории – 6 марта 1938 года и окончены 30 апреля 1938 года.

ВВС, отмечая высокие летно-тактические качества самолета настаивало на немедленном внедрении в массовую серийную постройку в 1938 году.

С 28 июля 1938 года по 28 декабря 1938 года проходил госиспытания 2-й экземпляр самолета.

Еще раз подтверждая высокие летно-тактические качества самолета ВВС считал возможным принять самолет на вооружение ВВС, а 2-й экземпляр – допустить в качестве эталона для постройки серии.

С 19 марта 1939 года по 26 марта 1939 года самолет проходил госиспытания с десантно-транспортной кабиной. Кабина может быть принята на вооружение при устранении недостатков, указанных в отчете.

Внедрение в серию принять после освоения заводом № 124 серийной постройки нормального варианта.

В I квартале 1940 года поступило на госиспытания два самолета серийной постройки с АМ34ФРН ЦН.

Испытания задерживаются из-за отсутствия определенности в вопросе об использовании самолета вообще (7712, 81-84).

20 марта в 1937 году завершились (начались 25 декабря 1936 года) предварительные испытания первого опытного самолета «АНТ-42».

20 марта 1937 на 1 завод прибыли 3 специалиста фирмы Валти (2169,111).

С 20 марта 1937 к работе на заводе №1 приступили три американских специалиста Валти во главе с главой фирмы Джерардом Валти (остальные 5 приехали позже) (19081).

20 марта 1937 на 135 с разносом приехал М.М.Каганович - начальник ПГУ НКОП и назначил дату выпуска первого - 20 мая, а план на 1937 объявил как 200. Сразу после этого заложили вторую и третью серии Р-10 в 10 и 20 машин. Решили сдать к 1 мая 1937 (1368,22).

20 марта 1937 на завод № 135 «с разносом» приехал начальник 1 ГУ НКОП М.М.Каганович. Он еще раз подтвердил особое внимание к производству Р-10, ознакомился с состоянием дел и назначил новую дату выпуска серийного первенца к 20 мая. Тут же Каганович сообщил, что план выпуска Р-10 на 1937 год для завода составляет 200 машин! Если учесть, что как такового самолета еще не было (летал только опытный образец), то становилось очевидным, что цифра была «дутая» и нужная главку только для «победных» отчетов. После приезда руководителя отрасли в цехах срочно заложили вторую и третью серии Р-10 по десять и двадцать самолетов соответственно. Решили во что бы то ни стало изготовить первый образец к 1 мая, отметив тем самым праздник международной солидарности трудящихся. В течение двадцати суток, не выходя с завода, инженеры и рабочие собирали первый серийный Р-10. Правда, не все руководители производства поддерживали подобную «гонку», ставшую причиной огромного количества дефектов. Не согласившись с такими методами работы, ушел с завода главный инженер Н.Д.Востров (11456).

20 марта 1937 вышел приказ НКОП N 0054 об обеспечении АП поковками в 1937 (2358).

20 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0054. Об обеспечении авиационной промышленности поковками в 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп 1. Д. 57. Л. 196-212) (15244).

Другие оборонные отрасли:

20 марта 1937 вышел приказ НКОП № 055. О коренной реконструкции пирокселиновых цехов по методу Нисенмана. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 213-219) (15244).

20 марта 1937 г. вышел пр. НКОП № 055, согласно которому установка для промышленного производства пироксилина, разработанная в 1937 г. А.О. Нисенманом, должна была быть внедрена на заводе № 9 (11982).

20 марта 1937 секретарь Харьковского обкома КП(б)У Н.Ф. Гикало в письме на имя секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Андреева описывая сложившуюся на заводе обстановку о деятельности И.П. Бондаренко сообщил следующее:

«Тов. Бондаренко сейчас, работая на заводе, фактически оторвался от партийной организации, с мнением таковой не считается и по ряду вопросов противопоставляет себя парторганизации».

[РГАЭ Ф. 7515. Оп. 1. Д. 4. Л. 12]

Бывший начальник бюро эксплуатации танкового отдела ХПЗ Н.А. Соболь так охарактеризовал царившую в то время на заводе атмосферу:

«Прошедшие на заводе аресты ряда опытнейших руководящих работников, пользовавшихся авторитетом и уважением коллектива, вызывали у людей молчаливую настороженность и повышенную нервозность, граничившую с пассивностью: "Что это? ", "Чего еще можно ожидать? " Было похоже на то, как в таких случаях в народе говорят: "День прожил – и слава богу, а что будет завтра, то, если доживем, увидим".

Напряженность на заводе, сложность производственных процессов длительное время приводили к тому, что, хотя и на ХПЗ можно было больше заработать, чем на других предприятиях, желающих трудиться здесь всегда было мало. Ввиду этого обстоятельства городские власти неоднократно вынуждены были давать предприятиям города разнарядки о направлении рабочих на постоянную работу на ХПЗ».

[Соболь Н.А. Воспоминания директора завода /Под ред. А.С. Эпштейна. – Х.: Прапор, 1995. С. 43] (17503).

20 марта 1937 вышел приказ НКО № 028. О присвоении заложенному лидеру эсминцев ТОФ и минному заградителю ТОФ «Амур» новых наименований «Серго Орджоникидзе» (15247).

Армия:

20 марта 1937 был решающий удар республиканской авиации - 14 ССС, 11 СБ и 42 и по итальянской колонне. Шли тремя эшелонами. Каждый ССС - 4хФАБ-50+20 АО-10. Сбросили бомбы на голову и хвост. Потом - повторили (7456, 8).

20 марта 1937 в решающем ударе участвовали 14 ССС, 11 СБ и 42 истребителя. На цель шли все вместе: на бреющем полете штурмовики Гусева, на высоте 1500-2000 м - бомбардировщики, выше - И-15, а в самом верхнем эшелоне - И-16, обеспечивавшие прикрытие.

Итальянцы прорвали фронт и двигались на Мадрид. На 11 марта республиканцы смогли собрать 45 истребителей, 11 бомбардировщиков и 15 штурмовиков. В этот день ССС первый раз нанесли удар под Бриуэгой. Летели под тучами, в дождь, бомбили со 150-200 м. Воздушные атаки на итальянские войска длились около недели, но не помогли. Уже не опасаясь противодействия республиканцев, итальянцы двигались на Мадрид походной колонной.

Основная масса войск шла по Французскому шоссе. Дорога пролегала в узких горных долинах, обочины после дождей "раскисли" и техника двигалась только по асфальту. Машины шли в два ряда, по обеим сторонам дороги. Пехота в кузовах грузовиков, орудия на прицепе у тягачей, бронемашины, танкетки. Колонна растянулась на 10 км.

Каждый ССС нес по четыре ФАБ-50 и двадцать осколочных АО-10. К колонне штурмовики подкрадись на предельно малой высоте, а затем разделились на две группы и поднялись на 300 м. Одно звено сбросило бомбы на грузовики в голове колонны, остальные ССС принялись за ее хвост. Движение остановилось. Затем за итальянцев принялись СБ и истребители. Пехота разбегалась, а вот машины стояли одна к одной - трудно промахнуться. Итальянские зенитчики стреляли плохо; наши летчики вообще ценили их дешево в отличие от зенитчиков немецких, которых уважали и побаивались. Тем не менее один ССС, И.С. Солдатенко, подожгли. Пилот дотянул до своих, сумел выбраться из горящей машины, с сильными ожогами попал в госпиталь. Штурман Жарский погиб вместе с самолетом.

В тот же день налет на застрявшую колонну повторили. Восьмерку штурмовиков сопровождали 40 истребителей. Итальянские истребители "фиат" попытались помешать, но лишь потеряли в воздушном бою четыре самолета. Последующие два дня республиканская авиация добивала остатки соединения интервентов. Вылет следовал за вылетом, самолеты непрерывно висели над головами противника. Точку поставили танки Т-26, они прошли по размокшим грунтовым дорогам и начали давить и расстреливать все подряд. Республиканцы перешли в контрнаступление (12034).

Жизнь и внутренняя политика:

20 марта 1937 в Москве введен в строй метромост через Москву-реку (4962).

20 марта 1937. Открыт для пассажиров участок метрополитена "Смоленская" - "Киевская" (с метромостом через Москву-реку) (18716).

20 марта в 1937 году введен в действие участок второй очереди от станции «Смоленская» до станции «Киевская» (Проектные названия: Брянский вокзал (1934), Киевский вокзал (1935) С 1953 по 1958 год участок "Александровский сад" - "Киевская" был закрыт. Конструкция станции - колонная мелкого заложения. Сооружена по специальному проекту. Несущие конструкции выполнены из монолитного бетона. Архитектор: Д.Н.Чечулин Инженеры-конструкторы: Л.В.Воронецкий, Н.А.Кабанов Колонны станционного зала изначально были покрыты армянским ониксом, но уже через 10 лет после открытия станции, отделка начала разрушаться. Тогда колонны были переоблицованы светлым мрамором "газган" голубых и желтоватых тонов. Капители колонн выполнены в виде лепных колосьев пшеницы. Пол выложен серым и розовым гранитом (национальный украинский орнамент). Верх путевых стен облицованы глазурованной керамической плиткой, низ - розовым гранитом. На потолке расположены в три ряда люстры в оригинальных плафонах. При продлении линии на запад в 1937 году между станциями "Смоленская" и "Киевская" был сооружен метромост через Москву-реку. Это был первый открытый участок Московского метрополитена и первый в истории СССР метромост. В 1978 году на метромосту была сооружена шумопоглощающая галерея. В 1937 году станция была открыта с одним восточным выходом и наземным вестибюлем (архитектор Д.Н.Чечулин), который предполагалось позднее встроить в здание Киевского универмага. Этот вестибюль был снесен в 1972 году одновременно с сооружением эскалаторного тоннеля со станции "Киевская" Кольцевой линии, а вместо него были организованы несколько входов из подуличного перехода. В 1941 году был открыт западный выход с вестибюлем, пристроенным к зданию Киевского вокзала и совмещенным с кассовым залом пригородных поездов. В 1958 году этот вестибюль был соединен с построенным в 1953 году совмещенным вестибюлем Арбатско-Покровской и Кольцевой линий. Таким образом, переход на Кольцевую линию возможен через оба вестибюля станции, а на Арбатско-Покровскую - только через западный. Выход в город к Киевскому вокзалу, Большой Дорогомиловской улице, Бережковской набережной, на Киевскую и Брянскую улицы. протяженностью 1,3 км) (15074).

20 марта в 1937 году в газете "Известия" было опубликовано постановление Президиума ЦИК СССР, утверждающее изображение Государственного герба Союза ССР: серп и молот на фоне земного шара и лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на одиннадцати языках (по числу союзных республик) (15074).

За рубежом:

20 марта 1937 состоялся первый полет Miles M.14 Magister (20798).

20 марта 1937 когда Эрхарт пытается покинуть Гавайи для второго этапа кругосветного полета, ее Электра серьезно повреждена в результате прерванного взлета с Люка Филда на острове Форд в Перл-Харборе, что положило конец ее попытке кругосветного перелета (20798).

20 марта 1937 испанские мятежники генерала Франко подписали договор о сотрудничестве с Германией (4962).

20 марта 1937 испанские мятежники подписали договор с Германией (2443,411).

Авиапромышленность:

21 марта 1932 при выполнении стрельбы с И-12 в воздухе произошел разрыв диффузора левой пушки, сорвало её обтекатель, были повреждены тросы управления стабилизатором. Лётчику-испытателю И.Ф. Козлову с большим трудом удалось посадить самолет на аэродром.

В книге лётчика-испытателя И.И. Шелеста этот едва не закончившийся трагически полёт описан весьма образно.

Перед полётом инже нер-вооруженец Борис Сергеевич Вахмистров, вероятно, желая укрепить в Козлове уверенность в успехе дела, заговорил в шутливом тоне: «...Поверь, очень мягко бьют. Не пушки, а хлопушки!.. Никакой отдачи. У моей централки отдача больше! Словом, пали себе спокойно. Пали, как по чиркам... Можешь даже сразу из обоих стволов...»

Козлов подошёл к кабине... и обернулся: «Нет, Борис Сергеевич, стрелять я стану сперва из одной, скажем, начну вот с левой... А потом попробую другую».

...Едва Козлов «надавил на кнопку, в тот же миг слева раздался такой адский взрыв, что лётчику почудилось, будто в левое крыло угодила молния, ослепила глаза. Машина вскинулась, как лошадь в испуге. Инстинктивно он убрал газ моторам. И первым его сознательным движением было отстегнуть ремни! Уже отбросив их назад, он оглянулся влево, где только что вздыбилось зловещее сияние. Вид крыла заставил его содрогнуться.

Против казенной части обшивка крыла была взорвана. Рваные углы её загнулись, перекорежились, внутри виден был изуродованный каркас. Но главное, что он увидел в следующий момент, привело его в леденящий трепет: из соединительной балки — стальной трубы, на которой крепился хвост и которая одновременно являлась основанием ствола пушки, — был вырван изрядный клок вместе с частью соединительного фланца. Над брешью трубы, над порванной обшивкой крыла выглядывал ещё спутанный пучок каких-то тросов.

«Порвано управление!? — обожгла его мысль. Но, тронув ручку, он даже удивился: «Действует!», — Он понимал, что хвостовая балка теперь может оторваться в любой момент, улететь назад вместе с хвостом... Тогда... Прыгать! Прыгать!! Скорей, скорей! Он энергично выжал себя, опираясь на борта локтями, но замер на мгновенье и снова опустился на сиденье: «Но самолёт-то ведь держится?»

Потряхивая всем корпусом, самолёт действительно почему-то летел — не падал. Не разрушаясь, летел с небольшим снижением. Моторы работали мягко и ровно. Напружинившись весь, Козлов гипнотизировал теперь взглядом рваную брешь.

Хвост мелко вздрагивал, даже через тряску моторов слышался его зуд. «Если бы знать, когда, в какой момент он отлетит?» И всё же лётчик не прыгал. Он медлил, понимая, что прыгать нужно именно сейчас!.. Понимал, если оторвется хвост, ему не выбраться из беспорядочно падающей с большими перегрузками машины. Но он не прыгал...

Конечно, нельзя не разделить его сомнения: покинуть эту машину было не так-то просто. Позади кабины лётчика вращался пропеллер толкающего мотора, остановить его было нельзя. Он продолжал бы вращаться от набегающего потока ветра, если бы даже лётчик и выключил мотор, и был опасен, как нож мясорубки. Козлов продумал кое-что заранее... «Если придется прыгать — свалю машину на крыло в скольжение, а сам выброшусь в противоположную сторону!.. Так винт не достанет!»

Но то были рассуждения... В реальной обстановке, когда машина висела на волоске от разрушения, он не сомневался: чуть тронь её порезче, и она вся разлетится в клочья... В этой обстановке трудно было на что-нибудь решиться. «Ну а если выпрыгнуть, — продолжал рассуждать Козлов, — кто потом узнает, отчего взорвалась пушка?»

Не приняв никакого решения, он с величайшей осторожностью стал разворачиваться в сторону Центрального аэродрома. Теперь он понял, что торчащий из крыла клубок — трос от проводки к стабилизатору, и, стало быть, если штурвальчик стабилизатора не трогать — можно, пожалуй, сесть и так... Но можно и не сесть... если отлетит балка при развороте, при заходе на посадку!

В споре с собой он медлил. Самолёт планировал по прямой, и аэродром неотвратимо надвигался. Стрелка высотомера довольно быстро склонялась влево. 500... 400... 300 м...

«Ну, теперь не выпрыгнуть, если и отлетит балка! А если отлетит — будут гадать: какого черта не прыгал, дурак? А... всё равно поздно!.. Буду садиться!» Лётчик как бы сразу определился. Он перестал смотреть на развороченную балку и сосредоточился на пилотировании. У земли воздух был неспокойный, побалтывало, хвост затрясся ещё сильней. И ноги лётчика вздрагивали на педалях, а онемевшая рука до боли сжимала ручку.

«Ещё немного!.. Ещё, ещё... — умолял он машину. — Так, так, ещё... Мо-лод-чина!.. Держись!.. Осталось 50 м, 30, 20... Хорошо! — закричал он, когда самолёт выровнялся над травой... И в этот момент балка переломилась! Но под колесами уже была земля.

Справка В.Б. Шаврова: «Лётчику невозможно было покинуть самолёт при аварии, попадание его в задний винт было неминуемо, а аварийных устройств тогда ещё не было».

За этот полёт Иван Фролович Козлов получил из рук Михаила Ивановича Калинина свой первый Орден Красной Звезды за № 27 — в то время очень высокую награду (15823).

21 марта 1937 года поступил приказ Наркомата авиационной промышленности, согласно которому заводу № 27 приписывалось организовать производство авиационного центробежного нагнетателя АЦН-2 и авиационного нагнетателя АН-1. 7 июня 1939 года Наркомат авиационной промышленности издал приказ, согласно которому самолётно - моторный комбинат №124/27 разделялся на два самостоятельных предприятия: завод №27 моторного производства, и завод №124 самолётного производства. Моторное производство ориентировалось на выпуск новых изделий и запчастей к ним. В октябре 1941 года был испытан мотор собранный полностью из деталей производства завода №27. С 16 октября по 11 ноября 1941 года по решению Государственного Комитета Обороны пропроизошла эвакуация Воронежского завода №16 в Казань, на территорию завода №27. Объединение позволило сконцентрировать в одном месте научно - конструкторскую мысль, материальные и трудовые ресурсы, позволило на новой технической основе решать сложнейшие производственные задачи, выдвинутые необходимостью военного времени. В ноябре 1942 года заводчане завода № 27 в Казани приступили к освоению нового форсированного мотора В.Я.Климова - М105ПФ, мощностью 1200 лошадиных сил. В 1943 году в опытно - конструкторском бюро, возглавляемым В.П. Глушко был создан первый отечественный жидкостный реактивный двигатель РД-1. Он предназначался в качестве вспомогательного двигателя - ускорителя для улучшения взлётных, скоростных и высотных характеристик самолётов. Опытно - конструкторское бюро было укомплектовано высококвалифицированными учёными, конструкторами, экспериментаторами, технологами, металлургами, химиками. С 1942 по 1946 год заместителем Главного конструктора двигателей по лётным испытаниям здесь работал С.П. Королев. Таким образом в Казани на заводе №16 были сосредоточены самые талантливые двигателестроители.

Первый послевоенный год особенно характерен интенсивной помощью заводчан сельским труженикам (в 1946 году директор завода М.М. Лукин издал приказ о производстве товаров народного потребления, а также узлов и деталей для производства сельхозмашин), а также выпуском товаров народного потребления.

Главная особенность послевоенного развития отечественной авиации в том, что происходило оно на базе реактивных двигателей. Они положительно отличались от сложных в производстве и капризных в эксплуатации поршневых моторов. Опытный образец такого двигателя, испытанного на наземном стенде, был создан ещё во время войны конструктором А. М. Люлька. В марте 1946 года правительство поручает заводу ответственейшее задание: освоить выпуск турбореактивного двигателя РД - 20. С этой целью на заводе создаётся опытно-конструкторское бюро (9688).

21 марта 1937 года Начальник штаба ВВС Лавров утвердил Тактико-технические требования на противохимические лакокрасочные покрытия (устойчивые к капельножидким СОВ) (6843).

Назначение покрытий

Противохимические лакокрасочные покрытия устойчивые к капельножидким СОВ предназначаются для нанесения защитной пленки (по грунту или без него) на материалы, употребляемые в самолетостроении (дуралюминий, дерево, полотно), с целью предохранения самолетов от воздействия СОВ и облегчения дегазации.

Требования

Химические свойства защитной пленки должны определяться стойкостью ее в течение 6-8 часов к капельножидкому иприту, люизиту и к смеси иприта с люизитом 1:1, к зимним рецептурам СОВ, к дымообразующим веществам (типа С-IV), к слабым кислотам и щелочам, бензину, керосину, воде, бензолу и смазочным маслам.

Защитные покрытия должны наноситься:

а) на заводе при изготовлении самолета в разобранном или собранном виде;

б) на аэродроме – в процессе эксплуатации силами экипажа самолета.

Нанесение противохимической защитной пленки на неметаллические самолеты, имеющие обтяжку из материи, должно производиться непосредственно на материю, если она отвечает требованиям, предъявляемым к авиалакам или же после соответствующей пропитки или покраски материи.

Покрытия не должны давать блестящей поверхности. Цвет покрытия должен быть защитным (зеленым по стандартной расцветке ВВС) для окраски самолета сверху и стальным (серебристым) – для окраски снизу.

При наличии бесцветных противохимических лаков для создания нужного цвета, лак должен наноситься на цветную грунтовку.

Противохимические лакокрасочные покрытия должны представлять собой быстро высыхающую пленку в пределах 6-8 часов естественной сушки при Т= 15-20 градусов С.

Толщина высохшей противохимической пленки не должна превышать 0,2-).3 мм и при изгибе вокруг стержня диаметром 1 мм должна быть эластичной.

От нанесения всех слоев противохимической пленки, вес ее после высыхания должен быть не более 30 грамм на метр кв. поверхности.

На покрываемую поверхность пленка должна наноситься кистью или пульверизатором (в заводских условиях) ровным слоем, не должна давать шероховатостей и после высыхания должна быть гладкой.

При покрытии неметаллических самолетов не должна понижать натяжки и механической прочности лакированного полотна серийными авиалаками.

При применении противохимических лаков непосредственно на полотно (нелакированное), покрытия должны отвечать техническим требованиям на авиалаки.

Противохимическая пленка на самолете в условиях его эксплуатации в течение 4-х месяцев не должна отставать от покрытой поверхности, не трескаться, не давать трещин при вибрации самолета в полете, быть устойчивой к механическим ударам и трениям, выдерживать резкие температурные изменения от –60 градусов до +60 градусов С, а также не изменять своих физико-химических свойств от метеорологических воздействий (солнце, дождь, снег, ветер) и по стойкости полностью отвечать 1-му пункту требований.

Для противохимических покрытий, наносимых на нелакированную ткань, срок службы в условиях эксплуатации самолета должен быть не менее 1 года.

Противохимические лаки и краски должны приготовляться из отечественного сырья, обеспечивающего массовое производство.

Хранение и перевозка противохимических лаков и красок должны быть возможны в течение года с сохранением их физико-химических свойств.

Тара должна быть такой же, что и для серийных лаков и красок (6843, 7-8).

Другие оборонные отрасли:

21 марта 1937 г. народный комиссар обороны К.Е. Ворошилов направил начальнику АБТУ РККА Г.Г. Бокису письмо № 4250сс следующего содержания:

«Опыт боевого использования танков Т-26 показал непригодность их для боев в населенных пунктах, где эти танки неизменно несли большие потери. Нет оснований рассчитывать, что другие типы наших танков будут в этом отношении значительно лучше. Между тем мы должны иметь танки, специально рассчитанные на успешное ведение уличного боя и, при том, не только в небольших населенных пунктах, но и в крупных городах, где противник будет иметь возможность поражать танки сверху, из верхних этажей домов.

Обсудите этот вопрос (пригласив АРМАНА и КРИВОШЕИНА) со специалистами – инженерами и конструкторами и в двухдекадный срок представьте мне соображения о танке, специально рассчитанном на ведение уличного боя.

При этом нужно учесть, примерно, следующее:

а) Танк должен, по моему, обладать большой пробивной силой. Он должен разрушать не только всякого рода баррикады, но и каменные преграды – стены, дома и пр., для чего может быть целесообразным переднюю часть танка особо укрепить, придав ей вид и свойства тарана, это нужно особо обдумать;

б) должна быть обеспечена возможность ведения пулеметного, а желательно и орудийного огня вверх, под углами возвышения до 60 – 70˚ для того, чтобы поражать противника в верхних этажах домов. Это требует и хорошего наблюдения вверх и по сторонам;

в) экипаж танка должен быть защищен от попадания во внутрь танка горящей жидкости;

г) усиление бронирования, особенно передней части за счет скорости допустимо, но при сохранении нужной поворотливости;

д) зад танка должен быть обеспечен огневой защитой;

е) желательно иметь колесно-гусеничный ход по принципу танка БТ-ИС, системы Цыганова;

ж) желательно защитить гусеницы от действия связок ручных гранат.

Вот, примерно (в самых общих чертах), требования, которые необходимо предъявить к танку уличного (городского) боя.

Доложите Ваши соображения о порядке и сроках разработки опытной конструкции, если считаете, что такой танк нужен вообще».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 975. Л. 73 – 74]

Второй и третий экземпляры этого письма были отправлены начальнику вооружений РККА командарму 2 ранга И.А. Халепскому и начальнику Генерального штаба (ГШ) РККА Маршалу Советского Союза А.И. Егорову. После ознакомления с письмом, И.А. Халепский дал Г.Г. Бокису следующее распоряжение:

«Тов. БОКИС. Нужно вызвать т. Барыкова и конструкторов ХПЗ и 37 завода. Предварительно разработайте у себя, а потом прошу Вас ко мне».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 975. Л. 75] (17503).

21 марта 1937 г.

СОВ.СЕКРЕТНО.

21 марта 1937 г.

№ 4250сс

НАЧАЛЬНИКУ АБТУ КОМДИВУ тов. БОКИСУ.

Копии:

НАЧАЛЬНИКУ ВООРУЖЕНИЙ РККА

КОМАНДАРМУ 2 РАНГА тов. ХАЛЕПСКОМУ.

НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА РККА

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. ЕГОРОВУ.

Опыт боевого использования танков Т-26 показал непригодность их для боев в населенных пунктах, где эти танки неизменно несли большие потери. Нет оснований рассчитывать, что другие типы наших танков будут в этом отношении значительно лучше. Между тем мы должны иметь танки, специально рассчитанные на успешное ведение уличного боя и, при том, не только в небольших населенных пунктах, но и в крупных городах, где противник будет иметь возможность поражать танки сверху, из верхних этажей домов.

Обсудите этот вопрос (пригласив АРМАНА и КРИВОШЕИНА) со специалистами – инженерами и конструкторами и в двухдекадный срок представьте мне соображения о танке, специально рассчитанном на ведение уличного боя.

При этом нужно учесть, примерно, следующее:

а) Танк должен, по моему, обладать большой пробивной силой. Он должен разрушать не только всякого рода баррикады, но и каменные преграды – стены, дома и пр., для чего может быть целесообразным переднюю часть танка особо укрепить, придав ей вид и свойства тарана, это нужно особо обдумать;

б) должна быть обеспечена возможность ведения пулеметного, а желательно и орудийного огня вверх, под углами возвышения до 60 – 70˚ для того, чтобы поражать противника в верхних этажах домов. Это требует и хорошего наблюдения вверх и по сторонам;

в) экипаж танка должен быть защищен от попадания во внутрь танка горящей жидкости;

г) усиление бронирования, особенно передней части за счет скорости допустимо, но при сохранении нужной поворотливости;

д) зад танка должен быть обеспечен огневой защитой;

е) желательно иметь колесно-гусеничный ход по принципу танка БТ-ИС, системы Цыганова;

ж) желательно защитить гусеницы от действия связок ручных гранат.

Вот, примерно (в самых общих чертах), требования, которые необходимо предъявить к танку уличного (городского) боя.

Доложите Ваши соображения о порядке и сроках разработки опытной конструкции, если считаете, что такой танк нужен вообще.

подпись (К. ВОРОШИЛОВ)

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 975 лист 73 – 74 (17936).

21 марта 1937. Постановление СТО СССР № 53сс «Об обеспечении Наркомата обороны СССР вещевым довольствием для вложения в неприкосновенный запас РККА». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 180- 187) (15460).

21 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0056. О заказе НКО СССР на изготовление и сдачу главками НКОП СССР элементов выстрела, морского вооружения и заготовок в 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 220-229) (15244).

21 марта 1937 Приказ N 107 НКОП были утверждены уставы Государственных союзных заводов НКОП:

№ 91

№ 93

№ 94

№ 96

№ 97 (8198).

21 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0057. Об укомплектовании специальной дизельной программы Коломенского машиностроительного завода на 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 230-239) (15244).

Жизнь и внутренняя политика:

21 марта в 1937 году постановление СНК СССР "Об ученых степенях и званиях". Вводились ученые степени (кандидат и доктор наук) и ученые звания (ассистент, доцент, профессор) (15075).

За рубежом:

21 марта 1937 авиационный компонент «Легиона Кондор» был переброшен на аэродромы Виттория и Бургос для поддержки наступления националистов в Стране Басков. Для масштабной операции были привлечены 16 Ju.52, а также шесть Не.111 и Do.17. Кстати, самолеты были перевезены в разобранном виде железной дорогой. В этой локальной операции немецкие летчики запятнали себя участием в бомбардировке города Герника, который был разрушен фактически до основания, при этом погибло не менее 1600 жителей (22950).

Авиапромышленность:

22 марта 1937 г. Докладная записка начальника ЦАГИ Н. М. Харламова секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину о командировке в США для переговоров об оказании технической помощи при внедрении самолетов в серийное производство

На основании решения СТО от 26 декабря 1936 г. и решения от 3 января 1937 г.¹* мне совместно с т. Базенковым было поручено: 1) договориться с конструктором Волти о поездке его в СССР для оказания нам помощи при внедрении в серийное производство самолета «Волти» В-11 и дальнейшего улучшения конструкции и летных качеств этого самолета; 2) установить с фирмой «Консолидейтед» основные условия оказания нам технической помощи при внедрении в серийное производство летающей лодки «Консолидейтед».

За время командировки в США с 4 января по 19 марта с. г. мною выполнено следующее:

По заводу «Волти»

I. С фирмой «Волти» 11 февраля с. г. заключен договор на поездку к нам в июле месяце с. г. конструктора Волти и командировку в СССР специалистов фирмы «Волти» в количестве 8 человек в сроки, согласованные с приемочной комиссией № 1 на заводе «Волти».

Помимо этого: а) заказано фирме «Волти» два комплекта готовых к сборке деталей самолета со сроками поставки в Лос-Анжелос: первого комплекта — в марте и второго комплекта — в мае месяце с. г. Сборка самолетов из этих материалов должна быть произведена на заводе № 1 в июле-августе месяцах с. г. на приспособлениях, изготовленных самим заводом по чертежам, полученным им от фирмы «Волти» в феврале месяце с. г.;

б) пять комплектов полуобработанных штампованных деталей самолета со сроками поставки их 1 апреля с. г., 100 комплектов прессованных профилей, литья и горячей штамповки со сроками поставки 1 июня с. г., оборудование для самолета со сроками поставки 1 мая с. г., шаблоны и специнструменты со сроками поставки 1 апреля с. г., комплект приспособлений для сборки со сроками поставки в апреле-мае с. г., комплект свинцово-цинковых штампов и моделей для них со сроками поставки к 1 июня с. г. и перевод в метрику дюймовых чертежей самолета к 1 июня с. г.

Все эти заказы дадут нам возможность начать у себя сборку самолета из американских деталей в июне-июле месяцах с. г. для обучения нашего персонала американским методам работы, а наличие готовых штампов и шаблонов, получаемых от фирмы, даст нам возможность начать в III квартале с. г. производство заготовок деталей самолета из наших материалов на наших заводах.

Заказанные нами 2 самолета «Волти» построены и закончены испытанием. Первый самолет отправлен в СССР 13 марта с. г.; второй самолет будет отправлен в конце марта с. г. Гарантированные фирмой летные данные самолета при испытании выдержали.

Помимо этого командированным в США техническим директором завода № 1 т. Шекуновым начата работа по разработке технологического процесса на массовое производство самолета «Волти» В-11 и соответствующему подбору необходимого американского оборудования. Эта работа потребует около 2-х месяцев, и заказы на оборудование будут размещены т. Шекуновым через Амторг в апреле месяце с. г., по получении указаний о размерах отпущенных для этой цели средств.

Помимо оказания нам технической помощи по внедрению у нас самолета «Волти» В-11, мы предлагали конструктору Волти заключить с нами договор на дальнейшую разработку у нас в СССР под его руководством улучшений конструкции и летных качеств самолета В-11. Сам Волти на это предложение был согласен и готов подписать с нами договор, в котором предусматривалась длительная поездка Волти в СССР. Однако компаньоны Волти и настоящие владельцы фирмы (Корд, Смит и Манинг) категорически протестовали против этого, не давая согласия на поездку Волти в СССР, и со своей стороны, предложили новый вариант по организации этой работы, согласно которому Волти на своем заводе разрабатывает дальнейшее улучшение и изменение конструкции самолета В-11, а параллельно с этим по его чертежам мы у себя также перерабатываем конструкцию самолета при помощи инженеров фирмы «Волти». На такой вариант предложения мы окончательного ответа не дали, так как фирма требовала за это с нас 103 тыс. долларов, причем основная работа по этому предложению проводилась бы в США, а не у нас. По этому предложению Волти повышал скорость самолета с 380 до 418 км/ч, устанавливал 4 пулемета впереди и 2 позади и 24 10-килограммовые бомбы при штурмовом варианте. Мы полагаем, что по этому вопросу лучше всего договориться с самим конструктором Волти в июле месяце, когда он будет в Москве.

Первые три специалиста фирмы «Волти», согласно заключенному нами договору, уже прибыли на завод № 1 20 марта с. г.

По заводу «Консолидейтед»

II. По заводу «Консолидейтед» 9 января с. г. представителем ГУАП т. Петровским и Амторгом подписаны два договора: первый на поставку 2-моторной летающей лодки «Консолидейтед» со сроками поставки 1 ноября 1937 г. ценой 247 500 долларов, и второй — на лицензию и техническую помощь по этому самолету, включая передачу нам всех производственно-технических материалов, спесификаций и технологических информаций с передачей чертежей приспособлений и специнструмента к 1 ноября 1937 г., но без допуска наших инженеров на завод фирмы для изучения производства, без перевода чертежей самолета в метрику и с получением дюймовых чертежей самолета лишь 1 мая 1938 г., общей суммой в 165 тыс. долларов, с оплатой в три срока; из них последний платеж в размере 50 тыс. долларов производится по окончании постройки у нас серийного самолета «Консолидейтед» и получении летных данных, гарантированных спецификацией фирмы. Договором предусматривается посылка к нам 19 конструкторов и производственников за особую плату, не свыше 110 тыс. долларов в год. Эти специалисты должны помочь нам поставить производство и изготовить метрические чертежи самолета. Для реализации договора в Сан-Диего на заводе фирмы находится директор завода № 31 т. Шенкман с 6 своими инженерами. Вместе с т. Шенкманом мы дополнительно заказали фирме задел материалов на два самолета, 10 комплектов литья, поковок и прессованных профилей, 1 комплект листовых материалов, 2 комплекта разных мелких материалов (болты, гайки, нормали и т. п.) и 3 комплекта приборов и оборудования самолета, со сроком поставки их 1 ноября 1937 г. на сумму 320 900 долларов. Нами заказаны также шаблоны, штампы, модели для штампов и литье, со сроком поставки до 1 ноября 1937 г.

Помимо этого мы получили предложение фирмы на поставку нам полного комплекта специнструмента, сборочных приспособлений, кондукторов и т. п. Тов. Шенкман изучает сейчас это предложение и выясняет характер предлагаемого оборудования, после чего им будут заказаны инструмент и приспособления, необходимые для производства на заводе № 31. Одновременно с этим т. Шенкман совместно с фирмой разрабатывает технологический процесс на серийное производство самолетов и подбирает необходимое оборудование, после чего выдаст соответствующий заказ американским фирмам.

Кроме этого, мы договорились с фирмой и получили от нее гарантийное письмо на то, что она командирует к нам 13 специалистов — конструкторов и производственников — в сроки, согласованные с т. Шенкманом. Эти специалисты должны будут у нас на заводе № 31 совместно с нашими инженерами разработать метрические чертежи самолета «Консолидейтед» и помочь нам при постановке их в серийное производство. Первая группа инженеров выедет в СССР в конце апреля — начале мая месяца совместно с т. Шенкманом и захватит с собой необходимый технический материал. Ввиду того, что по договору мы не имеем права допуска наших инженеров на завод «Консолидейтед» и получения чертежей ранее мая месяца 1938 г., я совместно с представителем НКТП т. Петровским, военным атташе т. Бегуновым и морским атташе т. Болотниковым пытался разрешить этот вопрос в Морском министерстве США и считаю, что он может быть разрешен для нас положительно, т. е. мы сможем получить разрешение на допуск наших инженеров на завод «Консолидейтед», а также на выдачу нам чертежей самолета вместе с построенным самолетом 1 ноября 1937 г., что значительно облегчит нам внедрение в производство самолета «Консолидейтед». Представители Морского министерства США на нашу просьбу разрешить эти два вопроса ответили, что окончательного ответа они сразу дать не могут, и в свою очередь спросили, что мы можем предложить им в виде компенсации за это разрешение. Ввиду того, что до моего отъезда не было окончательно установлено, что желает получить Морское министерство в обмен, мы не могли разрешить этот вопрос. Желательно дать указание Амторгу и т. Трояновскому добиться положительного разрешения этих вопросов.

По заводу «Дуглас»

III. На заводе «Дуглас» с октября мес. 1936 г. работает комиссия ГУАПа под председательством т. Беляйкина по приемке технической помощи и переводу в метрику чертежей по самолету ДС-3. Дюймовые чертежи самолета и расчеты по нему получены от фирмы вовремя; что же касается получения технологических материалов и чертежей приспособлений, а также перевода в метрику, то эти материалы получены с запозданием: материалы по технологическому процессу получены запозданием на 4 месяца, а метрические чертежи — на 2-2,5 месяца против установленного договором срока. В настоящее время с завода фирмы выехала группа наших работников в количестве 4-х чел., которая везет с собой метрические чертежи самолета и чертежи приспособлений и технологических материалов. В начале апреля эта группа будет в Москве на заводе № 84.

Наши инженеры и конструкторы имели доступ на завод фирмы и изучали там производство. В настоящее время новая группа работников завода № 84 в количестве 7 чел. выезжает на завод фирмы «Дуглас» для смены оставшихся членов комиссии т. Беляйкина.

От фирмы мы потребовали дать нам предложение на поставку задела материалов на 2 самолета, специнструмента, приспособлений, шаблонов и других производственных материалов. Фирма дала нам предварительные материалы и ориентировочную стоимость. Окончательных переговоров и окончательного уточнения цен и сроков поставки до моего отъезда мы произвести не могли ввиду того, что на заводе фирмы 23 февраля с. г. началась забастовка, и руководители фирмы, занятые этим событием, фактически прекратили с нами переговоры.

С этой же фирмой Амторг подготовил проект договора, но окончательно его не подписал, на поставку нам летающей 2-моторной лодки ДФ-195. Два таких самолета были заказаны т. Леваневским и должны были быть сданы в ноябре-декабре мес. 1936 г. Первый самолет по этому заказу сдан и 2 марта с. г. отправлен в СССР; второй самолет будет сдан в апреле месяце с. г.

При выполнении этого заказа фирма, с нашей точки зрения, сделала недопустимый поступок, а именно: во время моего пребывания на заводе летом 1936 г. мне показывали 2 строящихся лодки-самолета, и руководители фирмы заявляли, что эти два самолета строятся для нас по заказу т. Леваневского. Однако когда первый самолет был окончен постройкой, после окончания летных испытаний в октябре 1936 г. он был передан японской фирме «Мицуби» в ноябре 1936 г. Это положение мы установили лишь в феврале месяце с. г. и после ряда переговоров с фирмой она, в лице председателя фирмы Дугласа, подтвердила правильность этого факта и заявила нам, что и второй самолет, который строится фирмой, не будет сдан нам вовремя, а будет передан Японии. Фирма имеет с Японией два договора от января мес. 1935 г. и января мес. 1936 г., заключенные ею раньше наших договоров. Фирма была вынуждена согласиться, что она поступила неправильно и что с ее стороны было ошибкой показывать нам самолеты, строящиеся в 1936 г., и заявлять, что эти самолеты строятся для нас. Об этом факте мы немедленно сообщили в Москву тт. Кагановичу и Алкснису и задержали подписание договора до получения принципиальных указаний по этому вопросу, ибо мы считали, что таким слишком наглым поступком фирма себя дискредитирует. Мы получили от фирмы гарантийное письмо, что 2-й строящийся самолет будет сдан нам 8 апреля с. г., а не Японии.

Построенный по заказу т. Леваневского самолет оказался перетяжеленным на 2486 фунтов вследствие утяжеления конструкции и установки дополнительного оборудования. Из этого перетяжеления за счет фирмы следует отнести около 1 тыс. фунтов, что уменьшает полезную нагрузку самолета, против заявленных ею спесификаций 1936 г. Летные данные этого самолета сохранились такими же, какие фирма гарантировала в 1936 г., но они по-прежнему уступают летным данным заказанного нами самолета «Консолидейтед».

При сравнении самолетов «Консолидейтед» и «Дуглас» ДФ-195 мы имеем, что «Консолидейтед» имеет максимальную скорость 188 миль против 178 миль у самолета ДФ-195, потолок 23 600 футов против 15 200 футов у самолета ДФ-195, лучшую дальность на 225 миль при средней крейсерской скорости 140 миль в час и на 600 миль при полете с наполненными баками. Необходимо решить вопрос — следует ли подписывать договор на техническую помощь по самолету ДФ-195, и дать соответствующие указания Амторгу.

По заводу «Глен-Мартин»

IV. Согласно договору от 14 сентября 1936 г. фирма производит постройку самолета для нас и сдает нам технические материалы, чертежи самолета — дюймовые и метрические — и производственные материалы. Сдача происходит с небольшим опозданием.

В настоящее время у фирмы работают 6 наших инженеров, но мы имеем право держать там до 20 чел. конструкторов и производственников. Все наши пожелания, касающиеся изменений и конструкции в связи с перевооружением самолета, будут выполнены в чертежах и частично в натуре под наблюдением наших инженеров, находящихся на заводе фирмы. Однако окончательная установка нашего вооружения должна быть произведена в Москве, ибо мы не можем посылать в США готовых объектов. В марте мес. выезжает инженер Зверев, оставленный мною в сентябре мес. 1936 г. на заводе для приемки материалов, который привезет с собой дополнительные материалы, получаемые нашей комиссией от фирмы. В ближайшие дни необходимо командировать дополнительно на завод «Глен-Мартин» наших инженеров для более полного использования опыта фирмы, ибо фирма строит только один наш самолет и не имеет серийного производства этого типа машин.

Мы затребовали от фирмы и получили ее предложение на поставку нам задела материалов, приспособлений и специнструмента. По получении подтверждения из Москвы Амторг эти заказы реализует. Вместе с фирмой мы проработали вопрос о доставке самолета в СССР летом. Самолет имеет большие габаритные размеры и не помещается на обычных товарных пароходах; поэтому доставка его должна быть произведена летом. Трасса полета выбрана по южному маршруту из Балтимора в Южную Америку до Бразилии (Пернамбуко), затем перелет через Атлантический океан в Африку (порт Наталь) и далее по африканскому побережью через Тунис в Севастополь. Эта трасса длиной в 16 тыс. км примерно, более чем на ⅔ проходит по линии существующих пассажирских линий Пан-Американской компании и французских линий. Ввиду осеннего времени (октябрь-ноябрь 1937 г.) предполагающегося перелета в метеорологическом отношении эта трасса является наиболее спокойной. Перелет предполагается совершить смешанным экипажем фирмы и нашим. Окончательно этот вопрос еще не проработан, и фирма даст нам по этому вопросу полностью все свои предложения.

V. По проектированию металлургического завода на производство прессованных профилей и дюралюминиевых листов мною установлена связь с фирмой «Джексон Мериланд», которая берется спроектировать для нас завод и провести наблюдение за поставкой нам и приемкой необходимого оборудования. Я имел предварительные переговоры с этой фирмой, установил основные пункты нашего требования на изготовление в год 20 тыс. дюралюминиевых изделий и получил от фирмы предварительные предложения. Однако дальнейшее обсуждение и уточнение этого предложения, а также разработку договора с фирмой я провести не мог, так как этот вопрос должны выяснить специалисты-металлурги, которые до моего отъезда в Америку не прибыли. Необходимо срочно командировать специалистов-металлургов для заключения договора с фирмой и размещения заказов и оборудования на металлургическом заводе.

VI. По вопросу о положении с технической помощью по лакам и краскам мною ничего не сделано, за исключением получения одного письма от фирмы «Дю Понт» с указанием основных составляющих красок, применяемых при изготовлении наших лицензионных самолетов. Этот вопрос надо разрешить Главоргхимпрому, которому необходимо командировать своих специалистов.

По самолету Северского²*

VII. По самолету Северского разработаны основные технические данные самолета, гарантируемые фирмой, и составлены проекты договоров на поставку самолета и техническую помощь, а также получены предложения и выяснена окончательная стоимость и срок поставки материалов, специнструмента, приспособлений и т. д. для изготовления самолетов в СССР. Самолет Северского может быть использован как двухместный истребитель дальнего действия, так как при максимальной скорости 470 км/ч и полетном весе 2700 кг он может иметь дальность 2 тыс. км на крейсерской скорости 374 км/ч, и при полетном весе в 3150 кг он может иметь дальность 3250 км на крейсерской скорости 370 км/ч. Договор на этот самолет был подготовлен, но ожидалось принципиальное указание на его подписание.

Ввиду того, что освоение технической помощи по американским самолетам потребует от нас приобретения нового оборудования, в частности, по-видимому, потребуется покупка мощных гидравлических прессов в 2 тыс. и 5 тыс. т, каковые применяет фирма «Дуглас», желательно по всем этим вопросам командировать специалиста-технолога, хорошо знающего оборудование, который объединил бы по этому вопросу работу всех наших комиссий по приемке технической помощи.

Ввиду того, что в районе Лос-Анжелос работает около 50 чел. наших работников в 3-х приемочных комиссиях, желательно организовать там консульство или вице-консульство для того, чтобы иметь возможность более быстрой и надежной связи с Амторгом и Москвой. Отсутствие такой связи сильно отражается на планомерности работы.

Во время своего пребывания в США мне пришлось встретиться два раза с начальником воздушных сил США, генералом Вестовером, который дважды говорил мне, что он хотел бы побывать в Советском Союзе. Не имея определенных указаний на этот счет, я ему сообщил, что если он пожелает приехать, мы будем очень рады и покажем ему наши научные институты и заводы, которыми он сильно интересовался на основании рассказов доктора Льюиса, руководителя научно-исследовательской работой в США, специально прилетавшего в прошлом году на один день в Москву для посещения ЦАГИ. По этому вопросу желательно дать нашему военному атташе т. Бегунову специальное указание. Со своей стороны считаю, что посещение генерала Вестовера в связи с нашими работами в США было бы весьма желательно.

Начальник ЦАГИ Харламов

Примечания:

¹* ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 10. Л. 198-199.

²* В 1936 г. под руководством главного конструктора и вице-президента фирмы «Seversky Aircraft Corp.» А. М. Картвели был разработан двухместный истребитель сопровождения SEV-2PA, конструкция которого позволяла быстро модифицировать машину в легкий бомбардировщик, дальний разведчик или учебно-тренировочный самолет. Одновременно была разработана морская модификация самолета. По итогам посещения в 1936 г. советской делегацией американских самолетостроительных заводов в апреле 1937 г. между Амторгом и фирмой Северского были заключены договоры на поставку в СССР обоих образцов самолетов, их лицензионное производство и техническую помощь. Осенью SEV-2PA был доставлен на московский авиазавод № 154, где его детально изучили. Морская модификация самолета поступила в СССР весной 1938 г. Летчики-испытатели оценили самолет в целом положительно, однако, на вооружение он принят не был.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 11. Л. 26-38. Подлинник (15425).

22 марта 1937 г. Кочеригин уже доложил на совещании свой проект перевооружения самолета Валти. Вместо "Браунингов" в крыльях он собирался смонтировать четыре более скорострельных ШКАСа со сдвинутыми в стороны патронными ящиками. На каждую пару пулеметов боезапас составлял 1600 патронов. Стреляные гильзы выбрасывались под крыло, а звенья собирались в ящики, общие для каждой пары. Спуск - электрический с дублирующим механическим.

Американскую шкворневую установку в задней кабине хотели заменить турелью от опытного разведчика СР. Ее габариты позволяли сохранить форму фюзеляжа и исходное остекление фонаря кабины. Вариант с турелью Тур-10 отвергли, поскольку он не удовлетворял последнему условию - пришлось бы менять экран у стрелка.

Люковую установку скомбинировали из ЛУ ДБ-3 и механизма перевода в походное положение от V-11GB. Боезапас этой установки составлял 500 патронов.

Бомбовое вооружение также существенно переделывалось. Внутри фюзеляжа размещались две кассеты КД-1 -8, на восемь замков каждая. Они позволяли подвеску различных мелких бомб калибром от 5 до 25 кг. В отличие от американских кассет, неподвижно крепившихся в фюзеляже, наши КД-1-8 были выдвижными. Их снаряжали в опущенном положении, за пределами бомбоотсека, а потом лебедкой поднимали на место. Для наружной подвески под центропланом размещались в два ряда 10 бомбодержателей Дер-31. На них можно было вешать бомбы калибром до 100 кг, а на поясной подвеске от Р-Зет - до 250 кг. Бомбы сбрасывались электрическим бомбосбрасывателем ЭСБР-2 или механическим от истребителя ДИ-6.

Как монтировать выливные химические приборы, Кочеригин и его конструктор по вооружению Михеев не придумали. В протоколе совещания было записано: "Вопрос о хим-вооружении оставить открытым".

Т.о. проектирование советской модификации V-11 начали еще до прибытия образцов (11470).

22 марта 1937 г. Кочеригин уже доложил на совещании свой проект перевооружения самолета Валти. Вместо «Браунингов» в крыльях он собирался смонтировать четыре более скорострельных ШКАСа со сдвинутыми в стороны патронными ящиками. На каждую пару пулеметов боезапас составлял 1600 патронов. Стреляные гильзы выбрасывались под крыло, а звенья собирались в ящики, общие для каждой пары. Спуск – электрический с дублирующим механическим.

Американскую шкворневую установку в задней кабине хотели заменить турелью от опытного разведчика СР. Ее габариты позволяли сохранить форму фюзеляжа и исходное остекление фонаря кабины. Вариант с турелью Тур-10 отвергли, поскольку он не удовлетворял последнему условию – пришлось бы менять экран у стрелка.

Люковую установку скомбинировали из ЛУ ДБ-3 и механизма перевода в походное положение от V-11GB. Боезапас этой установки составлял 500 патронов.

Бомбовое вооружение также существенно переделывалось. Внутри фюзеляжа размещались две кассеты КД-1-8, на восемь замков каждая. Они позволяли подвеску различных мелких бомб калибром от 5 до 25 кг. В отличие от американских кассет, неподвижно крепившихся в фюзеляже, наши КД-1-8 были выдвижными. Их снаряжали в опущенном положении, за пределами бомбоотсека, а потом лебедкой поднимали на место. Для наружной подвески под центропланом размещались в два ряда 10 бомбодержателей Дер-31. На них можно было вешать бомбы калибром до 100 кг, а на поясной подвеске от Р-Зет – до 250 кг. Бомбы сбрасывались электрическим бомбосбрасывателем ЭСБР-2 или механическим от истребителя ДИ-6.

Как монтировать выливные химические приборы, Кочеригин и его конструктор по вооружению Михеев не придумали. В протоколе совещания было записано:

«Вопрос о хим-вооружении оставить открытым».

В руководстве ВВС боролись две тенденции: кардинально переделать вооружение и оборудование американского штурмовика, но тем самым задержать его серийное производство и реальное поступление в строевые части, или ограничиться минимальными переделками, зато быстро поставить самолет в строй (19199).

22 марта 1937 опросом членов ПБ

50.- Об оборудовании для самолетов.

(ПБ от 13.III.37 г., пр.№ 46, п.144).

Отменить решение ЦК ВКП(б) от 13 марта 1937 г. о закупке на 445 тыс. долл, приспособлений, инструмента и др. для производства 9-ти самолетов и задела на изготовление 2-х самолетов.

Выписки посланы:

т.т. Ворошилову, Рухимовичу, Розенгольцу, Базилевичу.

7 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 47 (22915).

22 марта 1937 из Москвы отправилась экспедиция с участием 4-х АНТ-6 (ТБ-3) "Авиаарктика" и одного АНТ-7 (М.В.Водопьянов, В.С.Молоков, А.Д.Алексеев, И.П.Мазурук и П.Г.Головин (АНТ-7). Командир экспедиции - О.Ю.Шмидт. Командир авиагруппы - М.В.Водопьянов. Экипаж станции - 4 чел. В тот же день приземлились в Холмогорах (438,725). Высадили Папанинцев 21 мая на полюс с СССР-Н170 (71,171). Самолет был оборудован лыжами и тормозным парашютом (237,181).

По другим данным перелет четырех машин продлился с 22 марта по 25 июня 1937 (172,28).

22 марта 1937 г. состоялся старт с Центрального аэродрома им. М.В.Фрунзе авиационной экспедиции на Северный Полюс (4 АНТ-6 и 1 АНТ-7) (6395).

22 марта 1937 самолеты высокоширотной экспедиции вылетели из Москвы в Архангельск. 18 апреля перебазировались на остров Рудольфа, а с наступлением благоприятной погоды 21 мая сели на полюсе. С этого дня началась работа дрейфующей станции СП-1. Когда же сомнения в продолжительной ее жизнеспособности полностью отпали, 25 мая последовало определение и экипажей трансполярных межконтинентальных полетов, и их очередность:

«1. Разрешить тт. Чкалову, Байдукову и Белякову беспосадочный перелет Москва — Сан-Франциско через Северный полюс на самолете АНТ-25. Перелет отнести на июнь — июль 1937 года. Обязать т. Чкалова и весь экипаж в случае какой-либо неувязки и опасности в полете сделать посадку до Сан-Франциско в одном из городов Канады или Северной Америки.

2. Предрешить перелет т. Леваневского через Северный полюс в Америку на самолете ДБА-бис (Болховитова), приурочив полет к июлю — августу» (20467).

22 марта 1937 (хотя с 10 марта весь состав экспедиции находился в постоянной готовности к вылету, ожидая подходящей погоды) удалось дать старт историческому перелету.

Интересно, что во всех газетах было объявлено о начале большого арктического перелета, но… только одного экипажа – П.Г. Головина на самолете АНТ-7 «Н-166». Такой ход, вполне объясним – опыт предварительной широкой рекламы неудавшегося перелета С.А. Леваневского в 1935 году навсегда отучил советских руководителей от слишком самоуверенных заявлений. В случае же с таким масштабным проектом, каким являлась полярная экспедиция О.Ю. Шмидта, объявлять об отлете самолетов из Москвы к полюсу, зная, что весь путь может занять не один месяц, было бы вдвойне неразумно. За долгие дни и недели ожидания благоприятной погоды на промежуточных аэродромах, интерес к этой попытке покорения Северного полюса, со стороны советской и мировой общественности, стремительно бы угасал, и кульминационный момент высадки советских людей на полюсе получился бы «вымученным». Поэтому заранее подготовленные статьи о перелете Москва – остров Рудольфа появились на страницах советских газет лишь после того, как самолет М.В. Водопьянова с О.Ю. Шмидтом и четверкой И.Д. Папанина приземлился в районе Северного полюса 21 мая.

С.А. Бергавинов в статье, опубликованной в журнале «Советская Арктика» он писал:

«Экспедиция в числе пяти мощных, целиком советских самолетов поднялась 22 марта с Московского аэродрома, взяв курс на Север, к острову Рудольфа, где и совершила посадку 18 апреля. Некоторым может показаться, что полет был якобы продолжителен. Думающие так должны понять, что речь идет не о полете по воздушной трассе, например, Москва — Смоленск, а о полете в сложных условиях Арктики с ее климатическими капризами. Туманы, снежные бури и другие «прелести» были частыми спутниками перелета этой воздушной эскадры. В некоторых местах приходилось по нескольку дней ожидать погоды.

Будет небезынтересно в связи с этим привести некоторые депеши во время перелета. Вот первая, в день вылета из Москвы, телеграмма с воздуха:

«... В 14 час. 27 мин. оставили Вологду справа. 140 километров пробивали фронт снегопада, высота 150 метров, сейчас видимость 10 километров. Всю дорогу от Москвы сильно болтает... Шевелев».

А в 17 час. 57 мин. уже сообщают, что «... корабли благополучно совершили посадку в Холмогорах».

Здесь несколько дней ушло на подготовку к полету уже в условиях Арктики. 30 марта в 12 час. 24 мин. все самолеты вылетели из Холмогор, взяв курс на Нарьян-Мар. Уже в 15 час. 35 мин. все самолеты благополучно приземлились в Нарьян-Маре. Здесь была вынужденная «отсидка» до 12 апреля. О ее причинах говорят следующие две телеграммы:

«5 районе Нарьян-Мара, южной части Баренцова моря, утром седьмого сплошная слоистая низкая облачность, также туманы. Большая влажность воздуха, температуры близкие нулю, гарантировано обледенение при пробивании облаков. Откладываем вылет на восьмое. Шевелев».

Наконец, 12 апреля все пошли в воздух с расчетом идти прямо на остров Рудольфа. Однако плохая погода опять заставила их сделать посадку на Маточкином Шаре, где в условиях жестокой снежной бури им пришлось выжидать 6 дней. Только 18 апреля в 19 час. 35 мин. самолеты смогли подняться в воздух и пойти на остров Рудольфа.

Посадкой на этом острове (19 апреля в 2 час. 05 мин. – авт.) закончен труднейший этап полета. Позади остались 3347 километров труднейшего пути над материком, островами и морями, покрытыми льдом. А впереди предстояли всего ... 900 километров, но ... наиболее неизвестных, трудных и опасных. И вот здесь, у «ворот полюса», началась за все время полета самая длительная отсидка в ожидании погоды, для решающего прыжка на полюс.

Конечно, как они там, так и мы здесь ждали этого этапа, который наступил с момента полета летчика Головина в разведку погоды к полюсу, который он совершил 5 мая в 11 час. 32 мин. Ровно через пять часов, в 16 час. 32 мин. самолет Головина, как показали приборы, был над полюсом. Однако не только сделать там пробную посадку или выбрать с воздуха площадку на льдине, годную для посадки всех самолетов, но даже и посмотреть на полюс т. Головину не удалось. Причиной этого явился сплошной туман над полюсом, и самолету пришлось вернуться на Рудольф. Этот разведывательный полет вселил новую уверенность в успехе всей операции.

Вновь на Рудольфе началось ожидание погоды, которую, наконец, «подстерегли». И вот 21 мая в 4 часа 52 мин. начальник экспедиции т. Шмидт вместе с тт. Папаниным, Кренкелем, Федоровым и Ширшовым на наилучше оборудованном астрономическими приборами самолете «Н-170», пилотируемом т. Водопьяновым и Бабушкиным, пошли на Северный полюс. Остальные самолеты должны вылететь на полюс после посадки там вылетевшего флагманского корабля. Каждый час начальник экспедиции т. Шмидт радирует в Главсевморпуть о движении самолета.

В одиннадцать часов связь с самолетом прервалась. Начались тревожные минуты. Возникал вопрос — что случилось? Проходят длительные часы, начинаем принимать кое-какие меры, связываемся с островом Рудольфа, проверяем их готовность: там все начеку и ждут погоды, чтобы пойти тремя мощными самолетами под командой т. Молокова по курсу, проложенному самолетом с т. Шмидтом. Наш Московский и Диксоновский радиоцентры все это время на наши вопросы неизменно отвечают: «связи нет», «связи нет». Мы уже успели возненавидеть эти два слова и все больше проявляем внутреннюю тревогу.

Около 12 часов ночи вихрем врывается начальник радиослужбы т. Воробьев и каким-то неестественным голосом кричит: «Связались с Северным полюсом, все хорошо!» И тут же удирает обратно в радиоцентр. Все вздохнули, как-то отлегло. В 24 часа получаем волнующую радостную телеграмму от т. Шмидта о посадке на полюсе.

Следующие радиограммы свидетельствуют:

«Утром 25 мая на полюсе установилась хорошая погода. На острове Рудольфа весь день были низкая облачность и сильный ветер. К ночи ветер ослабел, но облачность еще более спускалась и угрожала закрыть купол. Дальше упускать погоду на полюсе нельзя было — решили лететь.

На старте из-за мягкого липкого снега страгивание самолетов с места тракторами занимало много времени. При страгивании самолета т. Молокова «СССР Н-171» четыре раза рвало стальные тросы. Стаскивали самолеты при работе моторов на полном газу и тросы сбрасывали на ходу. Остановившаяся на несколько секунд машина сама стронуться не могла.

Все машины с рекордным весом в 24,5 тонны оторвались хорошо. Алексеев поднялся после Молокова через 15 минут, а Мазурук — через 35 минут. Алексеев вышел на кромку облачности точно в указанном месте. Здесь обе машины ждали Мазурука один час десять минут. Дальнейшее ожидание сделало бы невозможным полет к полюсу из-за недостатка горючего.

Приказал лечь на курс норд и установить радиосвязь с Мазуруком с тем, чтобы, пеленгуя его, подтянуть к нам. Вскоре после поворота на норд Алексеев, шедший сзади, перестал быть виден. По радиокомпасу установили, что он идет западнее. «СССР Н-171» развил скорость в 150 километров в час. Сообщали по радио друг другу свое место и ожидали, пока Алексеев и Мазурук подтянутся к нам.

В воздухе, несмотря на ясную погоду, стояла морозная мгла, образовавшая вокруг солнца яркий ореол. Около полуночи мы были для Алексеева и Мазурука в ореоле солнца. В этом, полагаю, причина, почему они к нам не присоединились.

На широте 89 градусов получили радиограмму от Шмидта о том, что на самолете Водопьянова внезапно отказал радиокомпас. Весь расчет на точный выход к месту зимовки был построен на дачу с земли пеленга приближающимся самолетам. Сами пеленговать не могли. Рация самолета Водопьянова не работала из-за порчи умформера, а рация Кренкеля из-за малой мощности по диапазону волн не подходит для радиокомпаса.

Приказал всем кораблям дойти до точки полюса, оттуда развернуться, идти по меридиану 50 градусов к месту зимовки и держать связь с рацией Кренкеля. Если не найдут станции — садиться, точно определиться и установить радиосвязь для перелета к зимовке. Молоков этот маневр проделал блестяще, Алексеев — в пределах допустимой неточности. О самолете Мазурука сведений пока не имею. Оснований предполагать неблагополучный исход пока мало. Предполагаю, что произошли неполадки с радиоаппаратурой. Ведется непрерывная слежка в эфире. Шевелев».

«Вылетев в 23 часа 9 минут 25 мая с Рудольфа, самолет «Н-171» Героя Советского Союза Молокова в 5 час. 45 мин. 26 мая был точно над полюсом. Сделав круг, в 5 час. 52 мин. пошли по меридиану западной долготы 50 градусов к полярной станции. В 6 час. 24 мин. сели на льдину станции. Уверенное, без всяких поисков, нахождение нашего лагеря является изумительным образцом работы т. Молокова и штурмана Ритслянда. В лагере огромная радость. Остальные две машины — Алексеева и Мазурука, вылетевшие позже, еще в воздухе. Шмидт».

26 мая в 12 час. тов. Шевелев с Северного полюса радирует:

«Алексеев сел на место, где зимовка находилась третьего дня. Широта 89°50', долгота 58°30'. Через два часа вылетает к нам. Связь с Мазуруком пока не установлена».

Оснований к панической тревоге в этом факте нет, ведь все же полет сверхтруден и необычен. В таких случаях отдельные «сюрпризы» могут быть. Бесспорно одно, что и самолет т. Мазурука сел недалеко от точки полюса. Перерыв в связи надо объяснить неисправностью одной из частей радиоаппаратуры.

27 мая в 4 час. 25 мин. радиостанция мыса Челюскина приняла от самолета Мазурука:

«Слышим и сидим за полюсом в зоне маяка, широта 89 градусов 30 минут, долгота сто западной (самолет исправен, экипаж здоров). Готовим аэродром, льдина крепкая. Просим доложить начальнику экспедиции, ждем распоряжения. Аккумуляторы сели, прием длинных наладим завтра, сообщите, где другие корабли. Мазурук».

В этот же день экипаж Алексеева трижды предпринимал попытки перелета на основную базу экспедиции, но ропаки и трещины мешали взлету. Только с четвертой попытки Алексееву удалось подняться в воздух, и через полчаса полета, в 16 часов 5 минут, самолет «Н-172» приземлился на льдине, где уже базировались самолеты Водопьянова и Молокова.

Экипажу Мазурука, севшему в 25 милях от полярного аэродрома экспедиции, повезло меньше. Чудом, выполнив посадку и не поломав при этом самолет, Мазурук обследовав льдину, понял – взлететь с этой площадки уже не удастся. В течение десяти дней, шесть человек экипажа не покладая рук боролись со льдом, выравнивая площадку. В результате, была подготовлена взлетная полоса длиной около 600 метров и шириной 60 метров.

5 июня в 7 часов 12 минут самолет «Н-169» прибыл в лагерь О.Ю. Шмидта.

6 июня, в 2 часа ночи под ослепительным полярным солнцем, состоялось торжественное открытие дрейфующей станции «Северный полюс-1», а уже в 3 часа 37 минут все четыре самолета поднялись в воздух и взяли курс на остров Рудольфа. Заранее было известно, что топлива в баках самолетов Алексеева и Мазурука не хватит до конечной точки маршрута, и было принято решение выполнить посадку недалеко от Рудольфа, куда самолетом можно было доставить необходимое количество горючего. Однако Мазуруку, используя попутный ветер, удалось долететь до пункта назначения. В 9 часов самолеты «Н-170», «Н-171» и «Н-169» благополучно произвели посадку на острове Рудольфа.

Самолет Алексеева с Шевелевым на борту в 8 часов сел на, выбранную с воздуха, льдину. Погода испортилась, и самолет Головина смог доставить горючее только вечером 8 июня. Несколько часов ушло на слив топлива из баков «Н-166» в бидоны, а затем из бидонов в баки «Н-172». Обеспечив товарищей горючим, Головин улетел, а в 0 часов 38 минут стартовал Алексеев. Посадка «Н-172» на острове Рудольфа была совершена в 2 часа 10 минут.

АНТ-6 Мазурука остался дежурить, а остальные самолеты, дождавшись мало-мальски подходящей погоды, 15 июня в 20 часов вечера поднялись с аэродрома Рудольфа и отправились в обратный путь. Первую посадку четыре самолета экспедиции совершили в 3 часа 40 минут в Амдерме. 21 июня в 10 часов утра все самолеты взлетели с аэродрома Амдермы уже на колесах, а в 18 часов 15 минут приземлились в Архангельске. Начавшись утром 25 июня, последний этап перелета закончился в 17 часов того же дня на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе в Москве.

После посадки участников экспедиции на автомашинах доставляют к трибуне, где их встречают «руководители партии и правительства» во главе с И.В. Сталиным.

«Первым на трибуну поднимается О.Ю. Шмидт. Товарищ Сталин крепко жмет руку академику-большевику. С отеческой лаской великий вождь народа приветствует также Водопьянова, Молокова, Алексеева, Спирина, Бабушкина, Головина и других участников экспедиции. Им крепко пожимают руки товарищи Молотов, Ворошилов, Каганович, Калинин…»

После торжественной встречи состоялся митинг, на котором выступили: заместитель начальника Главсевморпути Н.М. Янсон, заместитель председателя Совнаркома В.Я. Чубарь, О.Ю. Шмидт и М.В. Водопьянов.

Затем, на украшенных цветами автомобилях, участники экспедиции по Ленинградскому шоссе направляются в Кремль, где в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялся торжественный прием с ужином и концертом.

27 июня вышло постановление ЦИК СССР о награждении «участников Северной экспедиции, достигшей Северного полюса и основавшей полярную станцию на дрейфующем льду». Звания Героев Советского Союза были удостоены: О.Ю. Шмидт, И.Т. Спирин, М.И. Шевелев, И.Д. Папанин, А.Д. Алексеев, И.П. Мазурук, П.Г. Головин, М.С. Бабушкин. Вторыми орденами Ленина были награждены М.В. Водопьянов и В.С. Молоков. Все остальные участники экспедиции получили, в зависимости от степени оценки их вклада, ордена Ленина, Красной звезды и Трудового Красного знамени (21249).

22 марта 1937 состоялся вылет Авиаарктик, самолеты улетали на колесах. Вылет из Москвы планировался на 15 марта на лыжах, но в срок не уложились. Началось потепление, пришлось менять шасси. Впереди летел Н166, Головин осуществлял разведку погоды. Лыжи поездом отправили в Архангельск; там на аэродроме Холмогоры АНТ-6А вновь «переобули». Колеса подвесили в специальных гнездах под фюзеляжем. Попутно выяснилось, что погруженные в столице 150 кг пельменей из-за оттепели превратились в месиво и их заменили свежим мясом.

30 марта перелетели в Нарьян-Мар, сев на льду Печоры. Там из-за погоды сидели до 12 апреля. Взлетать с большим весом со льда, на котором уже таял снег, побоялись. Самолеты максимально облегчили, в частности, оставили колеса. Добравшись до Новой Земли, шесть дней пережидали бурю в Маточки- ном Шаре, где располагалась небольшая зимовка. Водопьянов потом писал: «Самолеты занесло снегом. Два дня понадобилось для того, чтобы отчистить самолеты и откопать лыжи». Бочки с горючим подвозили на собачьей упряжке. 15 апреля порывом ветра повредило руль на машине Алексеева, пришлось ремонтировать. В результате на намеченном в качестве базы острове Рудольфа, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа, экспедиция оказалась только к ночи 19 апреля (21697).

22 марта 1937 вышло протокольное постановление N 4 о поездке в Америку Леваневского и руководства ЦАГИ (2402,168).

22 марта 1937 вышел приказ НКОП о премировании ряда работников НИИ-3 за разработку крупнокалиберного вооружения авиации, мощных авиабомб и создании 1-го в Союзе ракетного двигателя (2358).

22 марта 1937 г. нарком оборонной промышленности издал приказ №0058, в котором, в частности, говорилось: «За выдающиеся достижения, достигнутые НИИ-3-го ГУ НКОП в разработке крупнокалиберного вооружения авиации, мощных авиабомб и создание первого в СССР ракетного двигателя на ракетном топливе приказываю премировать: «Директора НИИ-3 Клейменова И.Т.; заместителя директора НИИ-3 Лангемак Г.Э. за лабораторные испытания, теоретическое обоснование и создание основных конструкций РС и бетонобойных авиабомб (с дополнительными скоростями); старшего инженера Глушко В.П. за разработку азотного реактивного двигателя; инженера-конструктора Петрова Е.С. за разработку технологической документации и подготовку вооружений к серийному производству; инженера Победоносцева Ю.А. за проведение госиспытаний ракетного оружия и разработку обоснований вопросов теории РС: военинжснера 3 ранга Алексанрова В.И. за руководство госиспытаниями и выполнение в срок заданий института; военинженера 3 ранга Шварца Л.Э. за успешное проведение заводских испытаний РС; воснинженера 2 ранга Глухарева К.К. за отличную организацию работ по всем заданиям».

В проекте приказа дополнительно значилось: «В НИИ-3 в 1936 г. удовлетворительно закончились полигонные испытания 6-орудийных установок для стрельбы РС-82. Разработана и дала положительные результаты на полигонных испытаниях бетонобойная 160-кг авиабомба». В приказ не включили перечень инженеров УВВС РККА, перечисленных проекте: интенданта 1 ранга М.М.Зандера, интенданта 1 ранга Л.П.Лобачева и военинженера 1 ранга Г.Е.Беккера, «ввиду принадлежности их к военному ведомству».

Таблица 3.1 Характеристики скорости и дальности полета РС разных калибров

| Тип ракетного снаряла | Время установки АГДТ. с | Средняя дальность полета за отведенное время, м | Средняя скорость на заданном участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| РС-82 | 5 | 1363 | 272,6 |
| РС-132 | 3 | 1370 | 274 |
| РС-203 | 7 | 2100 | 300 |

22 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0058. О премировании ряда работников НИИ № 3 за разработку крупнокалиберного вооружения авиации, мощных авиационных бомб и создание первого в СССР ракетного двигателя. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57. Л. 240-243) (15244).

Жизнь и внутренняя политика:

22 марта 1937 г. была подготовлена записка НКВД № 56360

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) СТАЛИНУ

НКВД

Резолюция Сталина: Следователь не знает дела, он почти пассивен при допросе. Дело очень серьезное, а следователь относится к делу, как к обычному.

Направляю 4 протокола допроса арестованного работника Оперативного отдела ГУГБ инженера Винецкого Игоря Васильевича.

Винецкий работал в НКВД с 1928 года и ведал секретной телефонной техникой, в том числе и станцией высокой частоты «ВЧ».

В период 1928-1933 г.г. он неоднократно выезжал за границу с целью закупки телефонного оборудования, необходимого для секретной работы НКВД.

В 1929 году, находясь в Берлине, Винецкий был завербован германской военной разведкой, по заданиям которой выполнял различные поручения разведывательного характера.

Винецкий систематически подслушивал по «ВЧ» разговоры руководителей партии и правительства, передавая их содержание германской военной разведке через ее агентов – представителей фирмы «Сименс» Шварца, Бергмана и Ерузалима-Вельтера.

Обращает на себя внимание показание Винецкого о том, что по специальному заданию Ягоды, он купил за границей особый аппарат для подслушивания линий «ВЧ», который был установлен в кабинете Ягоды. Этот аппарат был снят за несколько дней до моего вступления в должность Наркома Внутренних Дел.

На неоднократные мои запросы Воловичу по этому поводу, он меня обманывал, уверяя, что у Ягоды был только обычный аппарат для подслушивания разговоров по общей городской телефонной сети.

Винецкий пользовался особым доверием и покровительством Воловича, которому систематически привозил дорогостоящие заграничные вещи, покупая их на свои деньги и на деньги получаемые им от германской разведки за шпионские сведения.

Волович арестован.

Народный Комиссар Внутренних Дел СССР

Генеральный Комиссар Государственной Безопасности Ежов

АП РФ Ф.3, Оп.58. Д.250. л.116а-116 (11462).

За рубежом:

22 марта в 1937 году фирма "Воут-Сикорский", входившая тогда в корпорацию "Юнайтед эйркрафт", получила заказ морского министерства США на проектирование и изготовление опытного экземпляра нового разведчика-корректировщика, который должен был сменить на катапультах линкоров и крейсеров биплан «Кертис» «SOC», сконструированный в 1933 году. Так зародилась идея американского многоцелевого морского разведчика «Vought» «OS2U» «Kingfisher».

22 марта 1937 71-летний английский летчица и орнитолог Мэри Рассел, герцогиня Бедфорд, погибает в результате крушения самолета de Havilland DH.60GIII Moth Major в Северном море у Грейт-Ярмута, Англия. Ее тело так и не найдено (20798).

22 марта 1937 лидер испанских националистов Франсиско Франко приказывает своим силам Национальной авиации (Aviación Nacional) начать кампанию бомбардировок басков на севере Испании (20798).

Авиапромышленность:

23 марта 1937 вышло постановление СТО N 54 "Об отмене постановления СТО N 46 от 14 марта 1937 "Об отпуске НКОП дополнительно 445 тыс. долл. на приобретение техпомощи по самолету Северского" (2324,4).

23 марта 1937. Постановление СТО СССР № 54сс «Об отмене Постановления СТО № 46сс от 14 марта 1937 г. «Об отпуске НКОП дополнительно 445 тыс. долларов на приобретение техпомощи по самолету Северского». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 188) (15460).

23 марта 1937 вышло протокольное постановление КО N 4 о поездке в Америку (2324,7).

23 марта 1937 года вышло постановление СНК № 60861с и 5 апреля 1937 года вышел Приказ НКОП, на основании которых литейное производство завода № 120 было выделено в самостоятельный завод № 219.

За период с 1938 года по 1941 год завод вырос в центральную литейную базу НКАП по выпуску фасонного моторного и агрегатного литьяиз алюминиевых и магниевых сплавов.

В период ВОВ производство моторного литья было эвакуировано на заводы №№ 16, 24, 26. Производство колесного литья – на эвакуированный завод № 120 и завод № 286.

Производство литья самолетных узлов – на завод № 22.

По приказу НКАП от 9 января 1942 года № 25с на площадях эвакуированных заводов №№ 219 и 120 началось восстановление производства цветного литья и изготовление авиаколес.

Приказом НКАП № 92с от 13 февраля 1943 года на заводе № 219 было создано ОКБ по проектированию авиаколес и тормозных устройств к ним.

Приказом НКАП № 113 от 15 марта 1946 года ОКБ было выделено из состава завода № 219 в самостоятельный завод № 279, которому выделена от завода территория.

Директора:

Вержинский Ю.И. – с мая 1937 года по октябрь 1937 года

Калинин А.А. – с октября 1937 года по январь 1938 года

Першин В.Г. – с января 1938 года по апрель 1941 года

Жихарев И.А. – с апреля 1941 года по март 1951 года

Лысов П.Н. – с марта 1951 года.

Директор – П. Лысов

Адрес: Балашиха, ст. Горенки или Москва, шоссе Энтузиастов 20-й км, дер. Горенки

Производственный профиль завода – литейно-механический завод по производству крупногабаритного цветного фасонного литья из алюминиевых и магниевых сплавов и авиаколес с управлением (9840).

23 марта 1937 г. в соответствии с распоряжением правительства № С0861с и пр. № 071с от 5.04.1937 г. литейное производство завода (Завод № 120 НКТП, НКОП, НКАП, Завод № 120/309 нкоп /Балашиха Московской обл.;  г. Нижний Тагил Свердловской обл.,  г. Каменск Челябинской обл) выделено в самостоятельный завод № 219 в ведении 1ГУ (первоначально планировалось присвоить заводу № 120А или 234). Разделение имущества предписано провести в месячный срок (11982).

23 марта 1937 г. начальник группы №1 НИИ-3 НКОП военинженер 3 ранга Л.Э.Шварц и ведущий инженер В.А.Артемьев на стенде Софринского КИАП испытали три РЗС-82 этой модели на безотказность воспламенения зажигательных сегментов, а также для проверки характера с горения. Использовали только БЧ, жестко закрепляя их в станке с углом возвышения 25-30". Перед опытами каждую БЧ снарядили, уложив зажигательные сегменты тремя различными способами:

1. Все три ряда сегментов обращены заготовками к дну БЧ;

2. Все три ряда сегментов обращены заготовками к головной части БЧ;

3. Нижний ряд заготовками обращен к дну БЧ. а два верхних — загадками друг к другу.

Ряды сегментов изолировали друг от друга «войлочными кружками с отверстием в центре для пропуска вдоль БЧ двух стопиновых нитей. Вышибной заряд состоял из с 10 г ДРП. Картуз с ним был уложен между БЧ и диафрагмой БЧ. Чтобы не использовать взрыватель, испытатели зажигали стопиновыс нити при помощи бикфордова шнура, опущенного в отверстие втулки в головном очке боеприпаса. Вышибной заряд срабатывал с «резким коротким звуком». При этом зажигательные боевые элементы выбрасывало на 60-70 м вперед. Независимо от способа укладки в БЧ, все они воспламенялись полностью. Винты, скрепляющие головной обтекатель с цилиндром корпуса, срезало, не вырывая материала.

Положительные результаты «испытаний на месте» (так тогда называли стендовые испытания) послужили основанием для наземной стрельбы в мае того же года снарядами РЗС-82 модели 143800 с воздушными разрывами. Ее целью, наряду с проверкой безотказности и полноты воспламенения боевых элементов, было также определение величин рассеивания воздушных разрывов РЗС на дистанции 1500 м. Отстрел проводили те же специалисты, но уже на Центральном полигоне УВС в Ногинске (позже он получил наименование НИПАВ ВВС). Для этого использовал и пусковое приспособление модели 1292 с углом возвышения 20°. Время срабатывания дистанционных трубок АГДТ-Б устанавливали на 5 с.

Несколько своеобразно выглядели и БЧ этих ракетных сип рядов. В них зажигательные сегменты своими заготовками были обращены к вышибному заряду, картуз которого для надежности воспламенения был перетянут накрест стопиновыми нитями, а для облегчения наблюдения за разрывами в БЧ снаряда поместили по два мешочка с цветным желатинизированным порохом по 12,5 г каждый.

РЗ боеприпаса состоял из 28 шашек рецептуры ПТП габаритами 24/6-57,5 мм с одной разрезной. По его торцам располагались пороховые воспламенители из 6 г ДРП каждый. На основе результатов лабораторных исследований В.ААртсмьев рассчитал, что максимальная скорость его детища на траектории составит 362 м/с, а максимальная дальность -5300 м (11402).

Другие оборонные отрасли:

23 марта 1937 года было решение Политбюро: «…б) Предложить НКОП и НКО купить за границей… 40-мм пушку Бофорс… и другие образцы лучших зенитных пушек». Было ли выполнено это решение, автору неизвестно. Однако учитывая тот факт, что добыть материалы по пушке «Бофорс» было поручено военной разведке, можно предположить, что шведы не пошли на эту сделку (19055).

23 марта 1937 опросом членов ПБ

56.- Вопросы К.О.

Утвердить следующие решения КО:

1.- О производстве пушки Ф-22.

а) Отпустить дополнительно из резервного фонда СНК СССР заводу № 92 на капитальные работы 10 млн. рублей, из них: 6 млн. рублей - на промстроительство (замена в горячих цехах деревянных перекрытий металлическими; водоснабжение складского помещения и другие работы) и 4 млн. рублей - на жилстроительство. В счет этих 10 млн. рублей отпустить во П квартале с.г. 4 млн. рублей.

б) Отпустить из резервного фонда СНК СССР заводу № 92 на усиление его оборотных средств в 1 квартале с.г. 6 млн. рублей.

в) Отпустить из резервного фонда СНК СССР Кировскому заводу в 1937 году:

1) на постройку экспериментального цеха - 3 млн. рублей и

2) на расширение сборки, термических и механических цехов, полигона и кузнечного цеха - 7 млн. рублей.

г) Предложить НКО и НКОП купить за границей следующие образцы артиллерийских систем:

1) 75 мм. дивизионную пушку фирмы Шкода (Чехословакия) ;

2) 75 мм. дивизионную пушку фирмы Шнейдера (Франция) и

3) 75 мм. дивизионную пушку (США), с боекомплектом к ним по 1.000 выстрелов на каждую систему.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу, Ворошилову - все; Розенгольцу - п.г.

П.— О дивизионной гаубице.

а) Обязать НКТП (т. Брускина) и директора Уралмашзавода т. Владимирова представить к 1 апреля с.г. расчеты необходимых средств и оборудования для организации на Уралмашзаводе производства легкой гаубицы в количестве до 3.000 шт. в год, с указанием сроков развертывания и освоения ее производства.

Впредь до представления проектов и смет на утверждение, отпустить на развертывание этих работ по Уралмашзаводу из резервного фонда СНК СССР 10 млн. рублей. Сметы и проекты утвердить Народному Комиссару Тяжелой Промышленности не позднее 1 сентября с.г.

б) Преддожить HKO и НКОП приобрести: 105 мм. гаубицы ф. Шнейдера (Франция), Шкода (Чехословакия) и Бофоре (Швеция ).

Выписки посланы: т.т. Рухимовичу, Межлауку В., Базилевичу, Ворошилову-все;

Розенгольцу - 6.

Ш.- О зенитной артиллерии (по 37 мм.автомату т. Шпитального и др.).

а) Для оборудования и достройки цеха № 6 завода № 8, предназначенного для производства 37 мм. автомата, отпустить из резервного фонда СНК 4 млн. рублей (на строительство и приобретение станков).

Обязать Госплан СССР выделить не позже 1-го апреля с.г. дополнительный фонд на 250 станков.

б) Предложить НКОП и НКО купить за границей следующие образцы зенитных орудий:

1) 37 мм. автоматическую пушку Шнейдера,

2) 40 мм. автоматическую пушку Бофоре,

3, 90 мм. зенитную пушку Шнейдера,

4) 100 мм. американскую зенитную пушку (США) и другие образцы лучших зенитных пушек.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу, Ворошилову - все;

Смирнову Г.-арозенгольцу - 6.

1У.- О корпусной артиллерии.

Выделить из резервного фонда СНК дополнительно заводу им. Молотова на капитальные работы 1937 г. б млн. рублей, из них: 4 млн. рублей - на промстроительство (достройка и оборудование крупно-закалочного цеха и обдирочного отделения штамповой мастерской, цех № 4, складское хозяйство и др.7 и 2 млн. рублей - на жилстроительство. В счет этих 6 млн. рублей выдать во П квартале текущего года 2 млн. рублей.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу.

У.- О развитии баз по производству морской артиллерии, башен, приборов управления огнем, оптики и пр. вооружения.

а) Установить ориентировочный об’ем капитальных затрат по развитию производства морских вооружений в 270 млн. рублей, из них - 151,5 млн. рублей в 1937 году и 118,5 млн. рублей в 1938 году. Увеличить в соответствии с этим объем капитальных работ в 1937 году по НКОП на 80,5 млн. рублей и по НКТП - 71 млн. рублей с финансированием из резервного фонда СНК СССР равными частями во П, Ш и 1У кварталах.

б) Отпустить на усиление научно-исследовательских работ для изучения вопроса живучести орудий (на производство опытов и приобретения аппаратуры) Ш-му Главному Управлению НКОП в 1937 году из резервного фонда СНК СССР - 7 млн. рублей и обязать Ш-е Главное Управление НКОП закончить работы по теме к 1 ноября 1937 года, проведя к этому сроку испытания и дачу конкретных предложений по увеличению живучести 180, 130 и 100 мм орудий, с тем, чтобы в 1938 году можно было бы изготовлять орудия этих калибров повышенной живучести. Эти же данные учесть при проектировании новых орудий.

в) Для обеспечения диспетчерской связи между заводами, выполняющими программу по морским вооружениям и судостроению, отпустить Ш-му Главному Управлению НКОП 3,0 млн. рублей в 1937 году. Управлению Спецсвязи НКТП закончить работы в 1937 году.

г) Отпустить на реализацию программы морских вооружений импортные контингенты в размере 3,45 млн. рублей из резервного фонда СНК СССР.

Наркомвнешторгу (т.Розенгольц) разместить на европейско-американских рынках заказы на специальные станки для орудийного и башенного производства, со сроками поставки не более одного года и поставить станочное оборудование, шары 8" и 6", шарикоподшипники и другие материалы и полуфабрикаты по срокам и количествам, согласно утвержденных К.О. ведомостей.

д) Для обеспечения выполнения заказов морского судостроения по турбинам и прокату - увеличить в 1937 году об’ем капиталовложений по НКТП на 45,5 млн. рублей, с финансированием из резервного фонда СНК СССР.

е) Для расширения морского артполигона в Ленинграде и увеличения его пропускной способности, как для нужд НКО, так и для отстрела продукции НКОП:

1) отпустить в 1937 году для строительства новых батарей, мастерских жел.-дорожных и крановых путей и жилфонда на этом полигоне из резервного фонда СНК СССР 9 млн. рублей. Госплану обеспечить в 1937 году это строительство соответствующими фондами на стройматериалы и оборудование;

2) для оборудования баллистической лаборатории полигона приобрести импортные приборы, для чего специально отпустить в 1937 году НКО 110 тыс. рублей из резервного фонда СНК СССР.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу. Рухимовичу, Межлауку В., Ворошилову-все; Розенгольцу - г,е-2; Смирнову Г.- е-1.

57.- О воздушной линии Москва—Варшава.

Признать переговоры с Польшей о создании воздушной линии Москва — Варшава нецелесообразным. Сообщить Польше о нашей незаинтересованности в настоящее время в этой линии.

Выписка послана: т. Литвинову.

7 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 47 (22915).

23 марта 1937. Постановление СТО СССР № 55сс «Об артиллерии РГК (большой мощности)». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 189 - 190) (15460).

23 марта 1937. Постановление СТО СССР № 57сс «О производстве пушки Ф-22». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 194-197) (15460).

23 марта 1937. Постановление СТО СССР№ 58сс «О дивизионной гаубице». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 198-199) (15460).

23 марта 1937. Постановление СТО СССР № 59сс «О корпусной артиллерии». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 200-201) (15460).

23 марта 1937. Постановление СТО СССР № 60сс «О зенитной артиллерии (по 37-мм автомату т. Шпитального и др.)». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 202-204) (15460).

23 марта 1937. Постановление СТО СССР № 61сс «О развитии баз по производству морской артиллерии, башен, приборов управления огнем, оптики и пр. вооружения». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 206-252) (15460).

23 марта 1937 г. во исполнение постановления СТО № 61сс от о развитии баз по производству морской артиллерии, приборов управления огнем, оптики и приборов связи для боевых кораблей приказом № 0067 от 31.03.1937г. при ЦЛА (ЦАЛ-13, ЦЛА-13) НКОП, Центральная лаборатория артиллерии (ЦЛА) НКТП, Государственный специальный НИИ № 13 по артиллерийским конструкциям и производству (НИИ-13) НКОП, НКВ /г. Ленинград, 14 ул. Госпитаьная, 3 п/я 621 (1937г.)/) организовано особое проектное бюро по составлению технологических проектов производства крупных орудий на заводах «Большевик», «Баррикады» и Ново-Краматорском (11982).

23 марта. Постановление СТО СССР № 56сс «О мероприятиях по развертыванию и улучшению производства артиллерийских систем». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 191-193) (15460).

23 марта 1937 г. — Постановление СТО СССР № 56сс «О мероприятиях по развертыванию и улучшению производства артиллерийских систем»

Совершенно секретно.

Совет труда и обороны постановляет: 1. В целях перестройки на артиллерийских заводах организации производства и технологии на основе новейших методов обработки предложить НКОП и НКТП в течение 1937 г. перевооружить важнейшие заводы артиллерийского и стрелкового вооружения, обратив особое внимание на: а) внедрение в артиллерийско-стрелковое производство точных штампов: б) внедрение современных методов обработки многорезцовыми инструментами, агрегатными станками, протяжкой и т. д.; в) снабжение кузнечно-прессовых цехов артиллерийско-стрелковых заводов специальными быстроходными штамповочными молотами и прессами для чеканки; г) усиление цехов по производству приспособлений и специального инструмента для металлорежущих станков; д) изготовление специальных станков на заводах НКОП на основе лучших образцов соответствующих станков американской техники.

2. НКТП и НКОП в месячный срок проработать вопрос об использовании во второй половине 1937 г. инструментальных, штамповочных и модельных цехов автотракторной промышленности и станкостроительных цехов заводов НКОП для изготовления приспособлений, штампов, моделей для артиллерийских и стрелковых заводов.

3. Для руководства заводами по переходу их на современные методы горячей и холодной обработки НКОП организовать в 3-м Главном управлении квалифицированную группу конструкторов и технологов, обязав НКТП (т. Брускина) перебросить в месячный срок для этой работы с заводов автотракторной промышленности 3 квалифицированных кузнецов, 2 литейщиков, 10 технологов и производственников по холодной обработке.

4. Обязать НКОП организовать при 3-м Главном управлении специальный научно-исследовательский институт по артиллерийским конструкциям и производству, использовав как базу для организации этого института ЦАЛ № 13 НКОП, представив в месячный срок доклад о плане работ организуемого научно-исследовательского института.

5. В целях прекращения бессистемности в конструировании принятых на производство артиллерийских систем НКОП и НКО издать специальное распоряжение о порядке выдачи заданий на конструирование образцов, принятия образцов на испытание и о самом порядке испытаний, а также о принятии образцов на валовое производство.

6. В целях более успешного изготовления опытных образцов разрешить директорам заводов, производящих артиллерийские системы, применять аккордную оплату труда за изготовление опытных образцов, важнейших отдельных конструкций и т. д., а также выплату премий за досрочное их выполнение и повышение в нужных случаях сдельных расценок от 10 до 20 %.

7. НКТП и НКОП в месячный срок проработать вопрос по организации производства сухопутной артиллерии на Новокраматорском заводе им. Сталина на военное время в порядке ассимиляции его основных механических цехов и цеха металлических конструкций с получением стволов с завода «Баррикады» и с завода «Большевик». В мирное время для накопления опыта предусмотреть это производство в небольших размерах.

8. Обязать НКО в двухмесячный срок представить проект заказа на 1938-1939 гг. Наркомату оборонной промышленности и Наркомату тяжелой промышленности по артиллерийским системам и стрелковому вооружению, согласовав его с НКОП и НКТП.

9. В целях значительного расширения базы ремонта артиллерийских систем, особенно на военное время, предложить НКТП (т. Брускину) совместно с НКОП (т. Ванниковым): а) определить ряд заводов гражданского производства для организации на них ремонта артиллерийских систем с тем, чтобы освоение ремонта на гражданских заводах начать уже с 1937 г.; б) особо при этом установить возможность использования заводов сельскохозяйственного машиностроения для ремонта лафетов, ходовых частей артиллерийских систем (зарядных ящиков, передков) и изготовления для них запчастей. НКОП организовать в системе 3-го Главного управления специальный аппарат по организации и руководству ремонтными базами артиллерийских систем, учтя опыт автотракторных ремонтных организаций.

10. НКТП совместно с НКОП в месячный срок проработать вопрос о возможности поставки колес для артиллерии с автомобильных заводов, использовав действующие колесные цехи, с соответствующим изменением конструкции колес.

11. Разрешить НКОП начать в 1937 г. постройку центрального научно-испытательного артиллерийского полигона в районе Сталинграда для обслуживания НКО и НКОП. НКО и НКОП для выбора места и составления проекта и сметы строительства организовать специальную комиссию.

Председатель Совета труда и обороны В. Молотов

За секретаря Совета труда и обороны Базилевич

Помета: «Принято на заседании КО».

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 191-193. Подлинник (15426).

23 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0059. О подготовке к строительству завода № 152. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57) (15244).

23 марта 1937 г. Письмо № 22503 коменданта Московского Кремля П.П. Ткалуна начальнику ВИАМ В.М. Десятникову о использовании броневых плит, изготовленных при активном содействии С.Т. Кишкина и Н.М. Склярова

Настоящим сообщаю, что изготовленные Вами броневые плиты нами приняты и использованы как вполне удовлетворяющие предъявленным требованиям.

Отмечаю активное содействие выполнению этого заказа на заводе Орджоникидзе Ваших инженеров тг. Кишкина С.Т. и Склярова Н.М., за что прошу объявить им благодарность.

Комендант Московского Кремля, комдив П.П. Ткалун

Резолюция: т. * , т. Новаевской.

Необходимо отразить в приказе благодарность без расшифровки работ. 1.1У 1937

Филиал РГАНТД Ф. Р-124. Оп. 1-6. Д. 20. Л. 8. Подлинник (15633).

23 марта 1937 вышел приказ НКОП № 060. О создании на заводах 4-го и 6-го ГУ мощностей по динафталитам к 1 января 1938 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 57) (15244).

23 марта 1937 г. приказом № 060 во исполнение постановления СНК № 334 от 26.02.1937 г. заводу (ГС завод № 59 им.  Г.И. Петровского НКОП, НКБ, Штеровский завод химических продуктов и взрывчатых веществ, ГП «Химическое объединение им.  Г.И. Петровского» /ст. Петровеньки Северо-Донецкой ж/д (1941 г.);  г. Петровеньки Луганской обл./ /Украина 94540  г. Петровское Луганской обл. ул. Ленина, 1/) предписано создать к 1.01.1938 г. производство динафталита мощностью 2000 т в год. С начала ВОВ - валовое производство порохов и зарядов к РС-82 и РС-132. Проектная мощность завода: на 1.07.1941 г.- 8200 т пороха в год; перед эвакуацией: нитроглицериновый порох- 10 тыс. т; динамит и аммонит- 22 тыс. т; бикфордов шнур- 4,1 млн. кр.; олеум- 16 тыс. т; азотная кислота- 6 тыс. т; ксилил- 2 тыс. т; линафталиты- 1900 т.

В соответствии с пост. СНК № 2139-425сс от 21.12.1936 г. и пр. НКОП № 05с от 29.12.1936 г. завод № 59 передан из Порохового треста НКТП в ГУ военно-химической промышленности НКОП. Приказом № 107 от 21.03.1937 г. утвержден Устав ГС завода № 59 им. Петровского 6ГУ НКОП. В соответствии с пост. СНК № 1960- 390сс от 5.11.1936 г. и пр. № 068 от 2.04.1937 г. завод переведен в группу особо режимных предприятий. По пр. № 0089 от 20.04.1937 г. передан из 6ГУ в новое 11ГУ. В 02.1939 г. завод № 59 11ГУ НКОП передан в ведение 11ГУ НКБ.Ш

По Постановлению ГКО № 777 от 13.10.1941 г. завод № 59 ЗГУ 14-28.10.1941 г. эвакуирован (полностью цеха: нитроглицериновых порохов, бикфордова шнура; мастерские: зарядные, механические, баллистические, электротехнические; строяийся объект 707 (цех коллоксилина); частично: цеха динамитов и аммонитов, олеума и азотной кислоты; всего 453 ед. оборудования): производство нитроглицеринового пороха (136 ед. оборудования)

-_	в Соликамск на завод № 577; вальцмашины (30 ед.) и оборудование мин. пласт. (37 ед.) - в  г. Молотов на завод № 98; производство динамитов и аммонитов (71 ед.) - на завод № 594; производство бикфордова шнура (42 ед.) - на завод 676; производство олеума, азотной кислоты и коллоксилина (137 ед., 254 чел.) - на завод № 850. Производство ксилила и линафталитов не эвакуировалось.132

После освобождения  г. Петровское 3.01.1944 г. завод № 59 был восстановлен на прежнем месте (завод № 59 НКБ на ст. Петровеньки действовал в 11.1943 г.132). 6.11.1943 г. вышло постановление ГКО № 4505 о мобилизации на завод 1500 рабочих. В 08.1943-09.1944 г. - в ведении ЗГУ.

Далее назывался ГП «Химическое объединение им.  Г.И. Петровского». Производство ВВ для горнорудной промышленности.

Производство (2000-е): ВВ: аммонит, аммонал, детониты; пороха; патроны сигнальные и осветительные; ТНП (нитроэмали, нитроэфиры, игрушки, бытовая химия, линолеум, тосол, изделия из полиэтилена и пенорезины).

Численность персонала (1917 г.)- около 3000 чел., (1938 г.)- 2682 чел. (рабочих), (1939 г.)- 3439 чел. (рабочих), (1940 г.)- 3527 чел. (рабочих), (10.1941 г.)- 5145 чел., (11.1943 г.)- 300 чел.

Начальник (-01-17.05.1937 г.)- З.М. Галицкий. И.О. директора (17.05-19.06.1937 г.)- Д. Г. Бидинский. Директор (19.06-10.1937-; 1941 г.-)- Д. Г. Бидинский.55'56 Гендиректор (-1999-2005 г.-)- В.А. Шевцов.

Гл. инженер (10.1937 г.)- Б.И. Пашков.

Технический директор (-2.10.1937 г.)- Артющенко (снят).139

Начальники цехов: (-2.10.1937 г.)- Вережников (репрессирован), И.В. Крыжановский (11982).

23 марта 1937 г. вышло постановление СТО № 61сс и приказ НКОП № 0067 от 31.03.1937г., которыми заводу (Завод № 8 им. М.И. Калинина ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ, MB, Свердловского СНХ, МАП, Государственный завод по полевой артиллерии, Московский орудийный завод им. М.И. Калинина ВСНХ, Свердловский машиностроительный завод им. М.И. Калинина, ОАО «ЗиК», ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» (МЗИК) /г. Санкт-Петербург; г. Москва-Мытищи; ст. Подлипки Северной ж/д (1927г.); г. Москва п/я 924 «Московский ЗИК» (1937-38г.); г. Свердловск/ /620017 г. Екатеринбург пр. Космонавтов, 18 тел. (3432) 39-55-75, 35-74-01/) поручено обеспечить выполнение проектно- конструкторских работ и изготовления опытных образцов морской артиллерии (11982).

23 марта 1937 г. в соответствии с пост, правительства № 56сс и пр. № 0106 от 16.05.1937г. ЦАЛ-13 (Центральная артиллерийская лаборатория № 13 (ЦАЛ-13, ЦЛА-13) НКОП, Центральная лаборатория артиллерии (ЦЛА) НКТП, Государственный специальный НИИ № 13 по артиллерийским конструкциям и производству (НИИ-13) НКОП, НКВ /г. Ленинград, 14 ул. Госпитаьная, 3 п/я 621 (1937г.)/) реорганизована в Специальный НИИ по артиллерийским конструкциям и производству - НИИ № 13 НКОП в ведении ЗГУ. По пр. НКОП № Обсс от 30.12.1936г. ЦЛА переименована в Ц ДЛ № 13, по пр. ЗГУ № 27.01.1937 г. передана в его ведение. Приказом № 182 от 19.05.1937г. утверждено Положение о Государственном НИИ № 13. В 02.1939г. НИИ-13 ЗГУ НКОП передан в ведение ЗГУ НКВ.

Задачи института: разработка: мероприятий по повышению живучести артиллерийских орудий; методов испытаний и исследований орудийного металла; техпроцессов производства в области металлургии и механической обработки; вопросов по чертежному хозяйству (посадки, допуски, классификация чертежей, методология обмеров); организация в артиллерийской промышленности: работ по стандартизации, нормализации и взаимозаменяемости; технической информации и обмена опытом.

Для проведения исследовательских работ по повышению качества шлемовой стали и изучению вопросов производства шлемов по пр. № 045 от 9.03.1937г. при ЦЛА № 13 организована научно-исследовательская груша по изучению касковой брони в ведении 7ГУ НКОП.

Во исполнение постановления СТО № 61сс от 23.03.1937г. о развитии баз по производству морской артиллерии, приборов управления огнем, оптики и приборов связи для боевых кораблей приказом № 0067 от 31.03.1937г. при ЦЛА организовано особое проектное бюро по составлению технологических проектов производства крупных орудий на заводах «Большевик», «Баррикады» и Ново-Краматорском. Приказом НКМ/НКОП № 83с/107с от 23.03.1938г. требовалось закончить техпроекты объектов Ново-Краматорского завода: инструментального цеха - к 1.06.1938г., термического цеха - к 15.06.1938г.; механических цехов № 5 - к 1.06.1938г., № 6 - к 1.07.1938г., № 7 - к 1.08.1938г.; центральной лаборатории - к 1.08.1938г. Приказом № 282с от 7.08.1938г. требовалось к 1.09.1938г. закончить техпроект опытного цеха завода № 232.

В институте были разработаны лейнеры 130-мм для пушки Б-13 и 180-мм для пушек Б-1-П и Б-27. В институте велись работы по исследованию нарезных стволов корабельных артиллерийских орудий (конец 1930-х годов).

На территории ЦЛА размещался дизельный институт. Приказом № 0067 его предписано перебазировать в месячный срок.

В составе НИИ (09.1937г.) - СТБ, размещавшееся на заводе № 8. По пр. ЗГУ № 11 от 17.03.1938г. и № 47 от 21.03.1938г. СТБ передано в состав НИИ-1.

Распоряжением ЗГУ № 68 от 29.10.1937г. при НИИ организовано Бюро экспертизы «для оказания помощи заводам в проведении борьбы с поломками деталей лафетных и иных конструкций артсистем в целях максимального поднятия их живучести».

При НИИ было организовано Бюро технической информации, приказом № 0278 от 20/21.12.1937г. требовалось наладить его работу.

По пр. ЗГУ № 73 от 8.05.1938г. НИИ-13 поручено спроектировать опытный цех завода № 232 со сроком готовности техпроекта к 5.07.1938г.; по пр. ЗГУ № 77 от 11.05.1938г. - разработать к 1.12.1938г. проект реконструкции завода № 221.

В соответствии с пост. ГКО № 99сс от 11.07.1941 г. НИИ-13 НКВ подлежал эвакуации в Молотов в помещения Пединститута.

С 1941 г. в институте работала конструкторская группа (СКВ) под руководством И.Г. Теверовского, разработан и принят на вооружение (1943г.) 160-мм миномет МТ-13. По постановлению ГКО от 11.04.1941 г. для концентрации работ по минометной технике СКБ из НИИ-13 вошло во вновь образованное СКБ гладкоствольной артиллерии при заводе № 4 НКВ

В 1941 г. выполнен проект 45-мм противотанковой пушки большой мощности.

В конце 1940-х г. НИИ было привлечено к изучению немецкого опыта по созданию PC и пусковых установок.

В соответствии с ПСМ № 316-137 от 4.04.1961 г. НИИ-13 привлечен к разработке малогабаритной ракеты с РДТТ.

Начальник (-03-23.06.1937г.)- В.В. Сохацкий (снят); и.о. (16.07-1.08.1937г.-)- Ф.П. Борисов. Директор (28.07- 10.1937-; -01-08.1938г.-)- П.П. Шипулин; и.о. (07.1938г.)- Л.Г. Шершень.

Зам. директора, начальника (28.07.1937г.-)- Л.Г. Шершень, (-2.08.1937г.)- Ф.П. Борисов. Помощник директора по найму и увольнению (28.09.1938г.-)- Н.М. Троицкий.

Гл. инженер (28.07.1937г.-)- Л.Г. Шершень,139 (-2.08.1937г.)- Ф.П. Борисов.

Зам. гл. инженера по живучести (08.1937г.-)- Ф.П. Борисов.

Гл. инженеры проектов: (05.1938г.)- проф. Яшнов (опытный цех завода № 232, реконструкция завода № 221).

Начальники отделов: 6-го (03.1938г.)- проф. Яшнов; кадров (9.09.1937г.-)- В.Г. Илюшин.

Начальник Спецтехбюро (09.1937г.)- Глухарев (11982).

23 марта 1937 г. по пр. НКОП № 0059 во исполнение постановления СТО № ОК-30сс от 17.11.1936 г. на участке завода «Акрихин» площадью 50 га, расположенном в 25 км на юг от завода, начато строительство научно-экспериментального завода-института № 152 (Научно-экспериментальный завод-институт № 152 НКОП /Московская обл./) в ведении 6ГУ для разработки новых ОВ, ДВ (дымных) и дегазирующих веществ. В составе завода (проект): корпуса: № 1 (ЦНИЛ- разработка синтеза и технологии ОВ, штат 390 чел.); № 2 (токсикологическая лаборатория с виварием- испытания ОВ, средств защиты, 100 чел.); № 3, 4, 5, 6 (опытный цех- отработка промышленных технологий производства ОВ, 450 чел.); № 7 (ремонтно- механическая мастерская, 160 чел.); № 8 (машинный- снабжение холодильным рассолом и сжатым воздухом, 15 чел.); № 9 (электро-трансформаторная подстанция, 5 чел.); № 10 (подготовки тары и спецодежды, 70 чел.); № 11 (камера вытяжной вентиляции, 5 чел.); № 12 (станция очистки и перекачки сточных вод, 20 чел.); № 13,14,15, 16, 17, 18 (склады, 50 чел); № 19 (контора завода с проектно-конструкторским отделом, 125 чел.); № 20 (амбулатория, 15 чел.); № 21 (склад для огнеопасной и взрывоопасной продукции), № 22 (склад хранения жидкого хлора); № 23 (проходной пункт завода, 140 чел.); № 24 (автогараж, 50 чел.); № 25 (учебный комбинат для повышения квалификации и подготовки кадров, 50 чел.); № 26 (гараж электрокар, 15 чел.); № 27 (вытяжные кирпичные трубы вентиляции; № 28 (пожарный пост, 50 чел.); № 29 (поликлиника, 30 чел.); № 30 (столовая, 50 чел.). Общий штат - 1790 чел.

Приказом № 091 от 26.04.1937 г. предписано в 5-дневный срок окончательно выбрать площадку под строительство завода. На 26.01.1939 г. завод не числился в списках действующих предприятий НКОП (11982).

Жизнь и внутренняя политика:

23 марта 1937 в СССР расстрелян бывший лидер левых эсеров, нарком земледелия первого Совнаркома Андрей Колегаев (4962).

23 марта 1937 г. последовало решение «остановить Волгу», то есть приступить к наполнению Московского моря и канала. Канал был пущен 15 июля 1937 (21177).

23 марта 1937 года на самом высоком уровне было принято решение «остановить Волгу», то есть приступить к наполнению Московского моря и самого канала. Волга обрушила невероятной мощности удар на плотину, но щиты выдержали. Течение реки было остановлено на три минуты. Механизмы и плотины работали безукоризненно. Затем щиты были приподняты на 25 см, через узкие щели под ними вода прорывалась в нижний бьеф (участок) Волги, поддерживая нужный уровень в ее нижнем течении. Одновременно с Волгой реки Икша, Уча и Клязьма заполнили своими водами громадные водоемы - будущее ложе канала. Через 13 дней специалисты доложили: «Московское море заполнено!». Волга была покорена, ее вода была взята на строгий учет, а кран на бетонной плотине регулировал ее дальнейший пропуск, то поднимая, то опуская металлические щиты. К17 апреля вода наполнила все 128 км канала Москва-Волга. Работы, начатые в конце 1932 г., были выполнены за 4 года и 8 месяцев! (11716).

За рубежом:

23 марта в 1937 году поднялся в воздух первый образец итальянского среднего бомбардировщика «P.32bis». На его борту находились пилот Марио Гамма и моторист Пьеро Казали. После первых полетов выяснилось, что улучшенный бомбардировщик обладает теми же недостатками, что и обычные «Р.32», поэтому от постройки остальных самолётов серии «P.32bis» отказались. «Р.32» имел силовую установку из двух рядных двигателей «Isotta Frascini XI» «RC.40» (825 л.с.), в связи с чем самолёт получил обозначение «P.32 IF». «P.32bis» оснащался 14-цилиндровыми двигателями «Piaggio» «P.XI» «RC.40» мощностью 1020 л.с.

К 1940 году ни одного «Р.32» в составе итальянских ВВС уже не осталось (15077).

Авиапромышленность:

25/27 марта 1937 года начальник ВВС командарм 2 ранга Локтионов и член военного совета бригадный комиссар Кольцов писали письмо № 2300230сс

Постановление Военного совета

По использованию самолетов для десантных операций и номенклатуре грузов, которые будут транспортироваться в целях обеспечения действий как десантных, а также рейдирующих конномеханизированных соединений

Типы самолетов для десантных операций

Для переброски людей и грузов в тыл противника основными самолетами нужно считать ТБ7 и ДБА.

Совершенно не может быть использованным для нужд десантов (перевозка людей и грузов) самолет СБ.

Учитывая, что в 1938 году самолетов типа ТБ7 и ДБА промышленность в эксплуатацию даст недостаточное количество, основным самолетом для десантных операций на 1938 год остаются в основном самолеты ТБ3 с М34 и М17 при условии, что выброска должна производиться в ночных условиях.

Основным типом самолетов, начиная с 1939 года для учебно-тренировочной подготовки десантных частей следует считать военный вариант самолета ДС-3 (Дуглас пассажирский), строительство которого должно быть форсированным.

На 1938 год учебно-тренировочным самолетом для подготовки десантных войск остаются самолеты ТБ3 с М34 и М17.

НИИ ВВС и УМТС ВВС необходимо не позже 10 апреля 1937 года разработать и дать промышленности тактико-технические требования на десантный вариант самолетов ТБ7, ДС-3 и ДБА, потребовав внесение изменений соответственно требованиям в конструкции серийных самолетов этих типов.

………………………………………………….(7555, 182-184).

25 марта 1937 года Актом зам. наркома Оборонпрома и начальника ВВС предложено изготовить 2 образца турели "Альдис", согласно ТТТ и отчета о испытании.

На основании означенного акта 4 отделом 3 упр. ВиМТС было дано задание ЦКБ-2 устранить недочеты в турели и представить турель на полигонные испытания в октябре 1937 года. …………………………

Турель представлена на испытание в марте 1938 года на НИП АВ без экрана, без прицела и без мешка для улавнивания стреляных гильз.

…………………………….

Постановление 3 управления ВиМТС ВВС

Учитывая, что турель ТЭТ-ЦКБ-2 (быв. "Альдис") является устаревшей …………………………….. дальнейшие испытания турели и работ по ней не производить (7411, 129-132).

25 марта 1937 г. в РНИИ состоялось партийное собрание, на котором перед РК ВКП(б) был поставлен вопрос «о дальнейшем пребывании в партии Клейменова за его антипартийные поступки» (22685).

Другие оборонные отрасли:

25 марта 1937 было подготовлено Спецсообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину о троцкистской "диверсионно-террористической" организации на торпедном заводе за № 56410

Совершенно секретно

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ

Следствием по делу ликвидированной НКВД контрреволюционной троцкистской террористической и диверсионно-вредительской организации на торпедном заводе № 181 (гор. Ленинград), возглавлявшейся арестованным по данному делу бывшим директором этого завода АБРАМОВЫМ и бывшим технически директором ВИЛЕНСКИМ, дополнительно установлено: контрреволюционная террористическая организация осуществила ряд диверсионных актов по выводу из строя агрегатов завода и Феодосийской пристрелочной станции. На военный период времени участниками контрреволюционной организации намечалось проведение диверсионных актов по выводу из строя основного оборудования, организация ряда взрывов в цехах завода и взрыв пристрелочного павильона Феодосийской станции.

Директивы о развертывании диверсионной деятельности были получены в июне 1936 года участником контрреволюционной организации ВИЛЕНСКИМ от бывшего начальника торпедного отдела «Главвоенпрома», ныне арестованного ВОЛЬФА Л.И.

При передаче этого задания ВОЛЬФ сообщил ВИЛЕНСКОМУ, что он является агентом разведывательного отдела Польского главного штаба и действует по его поручению. На организацию диверсионных актов ВОЛЬФ передал ВИЛЕНСКОМУ 5.000 рублей.

В качестве непосредственных исполнителей диверсионных актов были завербованы мастера 4-го цеха завода МОРОЗОВ и ГОРОХОВ и инженер Феодосийской пристрелочной станции ТИТОВ.

Выполняя задание ВОЛЬФА, АБРАМОВ предложил ВИЛЕНСКОМУ форсировать взрыв на Феодосийской станции с тем, чтобы путем взрыва уничтожить большое количество скопившихся готовых торпед. Этот диверсионный акт ВИЛЕНСКИМ был подготовлен, но осуществить его не удалось, так как участники контрреволюционной организации, в том числе и ВИЛЕНСКИЙ, были арестованы.

Следствие продолжается.

ПРИЛОЖЕНИЕ: протоколы допросов ВИЛЕНСКОГО и МОРОЗОВА.

Народный комиссар внутренних дел СССР

Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 343. Л. 13—14. Подлинник. Машинопись.

Публикуется без протоколов (11430).

25 марта 1937 опросом членов ПБ

64.- Вопросы К,О.

Утвердить следующие решения К.О.:

1.- О плане опытных работ по ТОС на 1937 г, и плане постановки на производство образцов средств ТОС в 1937 г.

Предложить НКОП приобрести для ГУТИ (Главное Управление точной индустрии) у фирмы "Сперри” (США) комплект приборов взлета и посадки телесамолетов, отпустив для этой цели из резервного фонда СНК СССР 125 тыс. долларов.

Выписки посланы: т.т.Базилевичу, Рухимовичу, Розенгольцу.

11.- О развертывании строительства линкоров.

а) Немедленно приступить к постройке новых стапелей на заводах № № 189 и 198 и к. реконструкции 3-х стапелей на заводе № 200, 2-х стапелей на заводе № 194 и одного стапеля на заводе № 189.

В связи с тем, что изменение соотношения между кораблями "А" и "Б" требует более капитальной реконструкции стапелей действующих судостроительных заводов, чем это было предусмотрено НКОП в годовом плане капитальных работ на 1937 г., отпустить НКОП дополнительно из резервного фонда СНК на стапельное хозяйство 15 млн. рублей, доведя общий об’ем капитальных вложений по стапельному хозяйству в 1937г. до 34 млн. рублей.

б) 3акончить в течение 1937 г. программу опытных работ, указанную в приложении № 1 к постановлению К.О, для чего отпустить из резервного фонда СНК СССР для НКОП 10 млн. рублей.

в) Обязать НКТПром:

1.Обязать Главстройпром НКТП (т.Гинзбург) и Ленпром- строй (т.Кронова), как генерального подрядчика, в декадный срок заключить договора с заводами № № 189 и 194 и приступить к постройке одного нового стапеля на заводе № 189 и к реконструкции трех стапелей, из коих одного на заводе № 189 и двух на заводе № 194.

Тов. Кронову немедленно и полностью укомплектовать указанную работу техперсоналом и рабочей силой.

Обязать Главморпром (т.Муклевич) обеспечить указанное строительство к 1 апреля с.г. техническими проектами и сметами к ним.

Обязать Главстройпром (т. Гинзбург) указанную работу обеспечить полностью необходимыми строительными механизмами и транспортными средствами.

Выделить из резервного фонда СНК СССР Ленпромстрою для механизации указанного строительства два миллиона рублей и на постройку жилья для строительных рабочих - два миллиона рублей.

2. Обеспечить полностью потребность в электроэнергии Ленинградских судостроительных заводов, в соответствии с заявкой НКОП на 1938 г., закончив в текущем году необходимое расширение и дооборудование 14,17 и 18 подстанций, для чего отпустить НКТП дополнительно за счет резервного фонда СНК.4 млн. рублей.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу, Межлауку В.

69.- Об Остехбюро.

Перевести Остехбюро в систему Наркомата Оборонной Промышленности.

Выписки посланы: т.т. Рухимовичу, Ворошилову, Базилевичу.

82.- Об автомашинах..

Разрешить НКВТ закупить через Карпа две легковые машины Форд У-8 со всеми ведущими колесами и запасными передними мостами.

Купленные машины передать на испытание НКО и . НКТП.

В двухмесячный срок с момента прибытия указанных машин НКО и НКТяжпрому доложить ЦК о результатах испытания и о возможности внедрения этого типа в производство.

Выписки посланы: т.т. Межлауку В. Ворошилову, Розенгольцу.

83.- Вопросы ВТБ К.О.

Утвердить следующие решения Военно-Технического Бюро при КО Союза ССР:

1.

Отпустить из резервного фонда СНК Союза Наркомвну- делу двадцать две тысячи пятьсот (22.500) ам.долларов -

1. Восемь тысяч (8.000) ам. долларов для уплаты за электросварочную машину.

2. Двенадцать тысяч (12.000) ам. долларов для уплаты за описание производства синтетического бензина по методу Фишера, применяемому американской фирмой Келлог.

З. Две тысячи пятьсот (2.500) ам. долларов для уплаты за описание и комплекты рабочих чертежей аппарата для точечной сварки дюраллюминия и нержавеющей стали.

П.

Отпустить из резервного фонда СНК СССР Наркомвнешторгу сто двадцать четыре тысячи (124.000) ам. долларов для уплаты американской фирме "Барт" за техническую помощь и оборудование для производства матриц и металлических прожекторных отражателей.

Выписки.посланы: т.т. Петренко, Розенгольцу - все; Ежову - п.1.

7 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 47 (22915).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 25 марта и 2 апреля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 46, 1937 г.

Партийный и комсомольский бюджет на 1937 год

1. Утвердить поступление членских взносов в сумме 130 млн руб., отчисления от накоплений партиздательств 50 млн руб. и остатки средств от 1936 г.— 1065 тыс. руб., а всего дохода по партбюджету — 181 065 тыс. руб.

2. Всего по расходам — 525 662 тыс. руб.

3. Утвердить покрытие разрыва между доходами и расходами партбюджета за счет резервного фонда СНК СССР в сумме — 344 597 тыс. руб. (11652).

Между 25 марта и 2 апреля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 47, 1937 г.

О Ягода

Поставить на голосование членов ЦК ВКП(б) и кандидатов в члены ЦК следующее предложение: "Ввиду обнаруженных антигосударственных и уголовных преступлений наркома связи Ягода, совершенных в бытность его наркомом внутренних дел, а также после его перехода в Наркомат связи, Политбюро ЦК ВКП считает необходимым исключение его из партии и ЦК и немедленный его арест. Политбюро ЦК ВКП доводит до сведения членов ЦК ВКП, что ввиду опасности оставления Ягода на воле хотя бы на один день оно оказалось вынужденным дать распоряжение о немедленном аресте Ягода. Политбюро ЦК ВКП просит членов ЦК ВКП санкционировать исключение Ягода из партии и ЦК и его арест" (решение утверждено пленумом ЦК) (11652).

За рубежом:

25 марта в 1937 году журналистам представлен скоростной почтовый самолёт «Ки.15-I» (разработчик: «Mitsubishi», Япония). Гражданский вариант «Ки.15-I» именовался "Каригане" ("Дикий гусь"). Впоследствии все построенные самолёты этого типа получили собственные имена. Впрочем, их было немного - всего три. Самую первую, фактически опытную машину назвали "Камикадзе" (или "Божественный ветер", в те времена это слово еще не имело зловещего оттенка, которое оно получило в финале Второй мировой войны), а две последующих -"Асакадзе" ("Утренний ветер") и "Сотикадзе" ("Лёгкий ветерок") (15079).

25 марта 1937 Douglas DC-2 NC13730 The трансконтинентальные и Western Air падает в овраг недалеко от Клифтон, штат Пенсильвания , в результате атмосферного обледенения во время полета из Camden Центрального аэропорта в графстве Камден, Нью - Джерси, в Allegheny County Airport , за пределами Питтсбурга, Пенсильвания , погибли все 13 человек на борту. Среди погибших - Дорис Хаммонс, первая бортпроводница TWA, известная в то время как «стюардесса», погибшая в авиакатастрофе (20798).

25 марта 1937 был подписан итало-югославский договор о нейтралитете (2443,411), а по другим данным пакт о сотрудничестве сроком на 5 лет (3907,203).

Авиапромышленность:

26 марта 1937 вышло постановление Правительства N 62сс об оборудовании И-16 (2358).

Постановлением СТО N 62сс от 26 марта 1937 года на КБ-21 возложены следующие работы:

Группа истребителей _И-16_, транспортируемых и управляемых с ТБ-3, вооруженных реактивными снарядами.

Срок сдачи 1 мая 1937 года (3826).

26 марта 1937 вышло постановление СТО по телемеханическим самолетам. Эти самолеты, согласно постановления СТО от 7 апреля 1935 г. и 26 марта 1937 г. стояли в планах работ по ТОС 1935, 1936, 1937 г.г. с окончанием изготовления образцов в 1937 г. (3281).

26 марта 1937. Постановление СТО СССР № 62сс «О плане опытных работ по ТОС на 1937 г. и плане постановки на производство образцов средств ТОС в 1937 г.». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 255-265) (15460).

26 марта 1937. Постановление СТО СССР № 63сс «О передаче Остехбюро из Наркомата обороны в систему Наркомата оборонной промышленности». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 269) (15460).

26 марта 1937 был подписан договор с фирмой Северский Эркрафт Корп., по которому фирма изготавливала для СССР два самолета - 2PA-L с обычным шасси и 2PA-A с колесно-поплавковом шасси и давала лицензию на их производство. СССР был готов платить 780 тыс. долл. Правительство запретило ставить современные двигатели PW Double-Wasp в 1000 нр и поставили РЦ GP-1820 G-7 в 750 нр. Принимали 6, а потом и 24 (1336,22).

26 марта 1937 г. закончились госиспытания аэродромного снероочистителя АРС, которые шли с 19 февраля.

Зимой 1936-1937 гг. Карачаровский механический завод представил на государственные испытания аэродромный роторный снегоочиститель АРС на базе трактора "Коминтерн". В передней части машины располагалась "роторно-шнековая группа". Она крепилась к трактору с помощью рамно-шарнирной конструкции и при движении в нерабочем положении поднималась на 250 мм от уровня земли с помощью двух гидравлических домкратов.

Для привода роторно-шнековой группы на раме трактора, за кабиной, в закрытом кузове был установлен второй двигатель "Коминтерн" с двумя радиаторами. Внешний конец вала этого двигателя соединялся непосредственно с роторно-шнековой группой двумя карданными валами. При работе снег мог выбрасываться на левую или правую сторону по ходу в зависимости от условий местности и ветра.

Целью госиспытаний являлась проверка работы снегоочистителя в условиях аэродромной эксплуатации, техническая оценка конструкции и эксплуатационных качеств. Испытания включали транспортировку своим ходом на аэрод эом, расчистку дорог, рабочих мест у самолетов и площади аэродрома. АРС пришел своим ходом на Мо- нинский аэродром, проделав путь в 42 км за 3 ч 5 мин. Выяснилось, что на скоростях свыше 15 км/ч начиналось продольное раскачивание машины, и снегоочиститель мог задевать шнекороторной группой за фунт, что вынудило ограничить скорость передвижения вне аэродрома, однако препятствием для эксплуатации это не было.

Помимо продольного раскачивания на высоких скоростях, отмечались и другие дефекты, но они не препятствовали передаче машины в эксплуатацию. Проходимость при движении по заснеженному шоссе и при снегоочистке была оценена как"полная". Однако по причине нехватки базовых шасси широкого распространения эти снегоочистители не получили. Изготовили только два серийных АРС.

Основные технические данные снегоочистителя АРС

| Длина, мм | 7250 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 2575 |
| Высота, мм | 2725 |
| Клиренс шасси трактора, мм | 400 |
| Клиренс носовой части трактора, мм | 250 |
| Колея по гусеницам, мм | 1530 |
| Ширина очищаемой полосы снега, мм | 2450 |
| Сухой вес без шнекоеой группы, кг | 12650 |
| Сухой вес со шнекоеой группой, кг | 14650 |
| Эксплуатационный вес агрегата, кг | 15850 |
| Запас горючего для двух двигателей, л | 800 |
| Время работы при потом запасе горючего, ч | Около 12 |
| Максимальная скорость, км^ | 15 |
| Минимальная скорость передвижения, км/ч .. | 0,4 |
| Гарантийная глубина очищаемого снежного слоя, м | 1,5 |
| Средняя производительность, т снега/ч | 300 |
| Двигатель роторно-ииеюиой группы |  |
| Мощность, л.с. | 130 |
| число оборотов, об/мин | 1250 |
| охлаждение | Водяное, двумя радиаторами |
| коробка передач | Трехходовая, автомобильная |
| раздаточная коробка | Смонтипован ил деталей коробки передач трактора "Коминтерн" |
| Шнековая группа |  |
| количество шнеков | 3 |
| внешний диаметр витков, мм | 450 |
| шаг витков, мм | 450 |
| рабочая длина, мм | 2240 |
| число витков верхнего шнека | 5 |
| число витков среднего шнека | 3 |
| число витков нижнего шнека | 5 |
| максимальное число оборотов, об/мин | 340 |
| диаметр вала шнека, мм | 114 |

(12006).

Другие оборонные отрасли:

26 марта 1937 вышел приказ НКОП № 061. О принятии научно-технического бюро Артиллерийского управления НКО СССР в ведение НКОП СССР с подчинением его 4-му ГУ и присвоении этому бюро № 31 (КБ № 31). (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 1-3) (15244).

26 марта 1937 вышло ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3 Военно- технического бюро при комиссии обороны Союза ССР ОБ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ НКВД НА ПОКУПКУ МАТЕРИАЛОВ

Сов. секретно

ПРОВЕДЕНО ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ ВТВ

Военнотехническое бюро при комиссии обороны Союза ССР постановляет:

Отпустить из резервного фонда СНК Союза ССР Наркомвнуделу 14500 ам. долларов на покупку:

1. Описания производства синтетического бензина по методу Фишера, применяемому американской фирмой Келлог. Стоимость — 12000 ам. долларов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЕННО-ТЕХНИЧ. БЮРО В. Молотов

СЕКРЕТАРЬ (Петренко) (приводится по ГАРФ Ф. 8433. Оп. 4. Д. 203, Л. 7–70; ГАРФ Ф. 3433. Оп. 5. Д. 65. Л. 7–27; ГАРФ Ф. 3433. Оп. 6. Д. 53. 77. 7–70) (10748).

26 марта 1937 г. постановлением СТО СССР № 6Зсс Остехбюро было передано в систему Наркомата оборонной промышленности. 20 июля 1937 г. приказом НКОП СССР оно было переименовано в Остехуправление, в составе которого были созданы научно-исследовательские институты. На базе московского отделения Остехбюро был создан научно-исследовательский институт № 20 (НИИ-20) с филиалом в Ленинграде (на базе Ленинградского отделения Остехбюро). Был также создан НИИ-22 авиационного приборостроения, НИИ-26. В состав Остехуправления входили: Ленинградский экспериментальный завод № 239 им. К. Е. Ворошилова, Ленинградский завод “Красный изобретатель”, Ленинградская экспериментальная база с опытными судами, Онежская экспериментальная база и станция на Копейском озере, экспериментальный завод в Москве, аэродром в Подлипках, экспериментальная морская база под Севастополем. В Московском отделении функционировали лаборатории: телефугасов, сухопутной телемеханики, инженерной телемеханики, селекции, шифровальной аппаратуры, импульсной радиосвязи, самолетной автоматики и вооружения, радио-лаборатория. В дальнейшем лаборатории были объединены в три отдела: радиолиний, сухопутной телемеханики и телемеханических устройств. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводились по созданию нового минно-торпедного оружия, трально-параванного вооружения и средств радио-телемеханического управления для Военно-морского флота; вооружения самолетов ВВС; специальной аппаратуры для войск связи и инженерных войск. После разделения Наркомата обороны на ряд промышленных наркоматов Остехуправление было передано Наркомату авиапромышленности СССР. Постановлением правительства от 31 мая 1939 г. Остехуправление было упразднено. (ГАРФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 6. Л. 150-152) (17775).

26 марта 1937. Постановление СТО СССР № 64сс «О развертывании строительства линкоров». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 271-285) (15460).

Жизнь и внутренняя политика:

26 марта  1937  г. в деревне Заозерье Лужского района Ленинградской области работала младшим конюхом колхоза А. А. Пожарнова, которая подала заявление с просьбой отпустить ее "в школу летного дела". Но правление колхоза отказало ей "за отсутствием средств и рабсилы в колхозе". В это время в краткосрочный отпуск прибыл ее друг-краснофлотец М. А. Багров. 1 апреля они пошли якобы на охоту, а в действительности, как говорилось в спецсообщении особого отдела НКВД, "легли, обнялись и Багров сначала выстрелил в сердце и убил Пожарнову, а вторым выстрелом убил себя". И был-то у них лишь старенький проржавевший наган с тремя патронами. На месте их гибели нашли пять предсмертных записок. Миша и Тося просили похоронить их в одном гробу. Краснофлотец Багров, имевший за время службы лишь благодарности, писал своему другу Васе: "Навсегда до свиданья, я больше жить не хочу". В одной из записок Тоси Пожарновой говорилось: "Дорогие родители, почему я вас покидаю, так как в этом колхозе жить продолжать не могу. Неужели я за шесть лет яе заслужила справки, и я больше кончаю жить на свете...". И подобная трагедия не была исключением. Только в одном этом сельсовете за год с небольшим зарегистрировано 13 самоубийств, из них лишь одно без смертельного исхода (17310).

Авиапромышленность:

27 марта 1937 года Начальник и военком НИИ ВВС утвердили Отчет об испытании совместно с заводом N 21 убирающихся лыж самолета И-16

Цель испытания:

Совместные с заводом испытания убирающихся лыж самолета И-16 с целью выявления их недостатков и определения пригодности к эксплуатации в строевых частях.

Заключение:

Убирающиеся лыжи вполне пригодны для эксплуатации их на самолетах И-16 (4006).

27 марта 1937 года Начальник и военком НИИ ВВС комбриг Бажанов утвердил Отчет об испытании самолета И15-РЦ Ф3 с подвешенными шестью реактивными снарядами

Отв. исполнители:

Вед. инженер летчик в/инженер 3 ранга Алтынов Т.Т.

Вед. летчик ст. лейтенант Евсеев В.Н.

Цель испытания:

Снятие летных характеристик с самолета с реактивными снарядами.

Выводы и заключение:

Самолет в сравнении с опытным имеет полетный вес больше на 206 кг за счет перетяжелений в серийном производстве, двух нижних пулеметов и ракетной установки со снарядами (4002).

27 марта 1937 года начальник и военком НИИ ВВС комбриг Бажанов утвердил:

Отчет об испытании самолета И15-РЦ Ф3 с подвешенными шестью реактивными снарядами

Отв. исполнители:

Вед. инженер-летчик в/инженер 2 ранга Алтынов Т.Т.

Вед. летчик ст. лейтенант Евсеев В.Н.

Цель испытаний

Снятие летных характеристик с самолета с реактивными снарядами.

Выводы и заключение

Самолет в сравнении с опытным имеет полетный вес больше на 206 кг за счет перетяжелений в серийном производстве, двух нижних пулеметов и ракетной установки со снарядами.

Благодаря перетяжелению самолета уменьшился потолок на 1400 м, время подъема на 5000 м увеличилось на 2,6 мин. и максимальная горизонтальная скорость у земли уменьшилась на 20 км/час, на границе высотности мотора 2400 м на 15 км/час.

Установка РС на самолете И-15 в отношении центра тяжести осталась в допустимых пределах (7767).

К 27 марта 1937г. в НИИ ВВС РККА ведущий инженер-летчик военинжснер 3 ранга Т.Т.Алтынов и ведущий летчик старший лейтенант В.Н.Евсеев закончили программу летных испытаний двух истребителей И-15РЦFЗ. Одна из машин была со штатным вариантом вооружения, вторую переоборудовали в ракетоносец (пусковые установки с шестью РОС-82 вместо четырех пулеметов). В работах также участвовали начальник 1 отдела НИИ ВВС РККА военинженер 1 ранга Петров и инженер 1 отдела НИИ ВВС РККА военинженер 2 ранга Воеводин. «Отчет об испытании самолета И-15РЦ-РЗ с шестью реактивными снарядами», проведенный для снятия летных характеристик самолета, утвердил начальник ивоенком НИИ ВВС РККА комбриг Н.Н.Бажанов 27 марта 1937 г.

Пилоты отметили, что «РС перетяжелили самолет», из-за чего его практический потолок уменьшился на 1400м, время набора высоты 5000 м возросло на 2,6 мин, максимальная скорость горизонтального полета у земли сократилась на 20 км/ч, а на границе высотности мотора (2400 м) - на 15 км/ч, хотя установка РС на машине, в отношении центра тяжести, осталась в допустимых пределах. По-видимому, здесь уместнее было бы вести речь не столько о нарушении центровки, сколько о возросшем лобовом сопротивлении машины (11402).

27 марта 1937 г. авиакомбинат в Казани был официально зарегистрирован в НКТП как Государственный завод № 124/27 имени Серго Орджоникидзе (12049).

27 марта 1937 - после перелета станцию Томская переименовали в Чкаловскую - за Удд (172,66).

Другие оборонные отрасли:

27 марта 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«Вопросы ВТБ КО»

№ П47/85	27 марта 1937 г.

Строго секретно

Из «Особой папки»

85. Утвердить решение Военно-технического бюро при КО Союза ССР об ассигновании в распоряжение т. Ежова 10 000 американских долларов из резервного фонда СНК СССР на добычу 5 генераторных ламп с холодным катодом системы Фарнсворта1, мощностью в 1 квт. каждая.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 344. Л. 193. Копия (21237).

27 марта 1937 опросом членов ПБ

85.- Вопрос ВТБ К.О.

Утвердить решение Военно-Технического Бюро при КО Союза ССР об ассигновании в распоряжение т. Ежова 10.000 ам. долларов из резервного фонда СНК СССР на добычу 5 генераторных ламп с холодным катодом системы Фарнсворта, мощностью в 1 квт.каждая.

Выписки посланы: т.т. Петренко, Ежову.

7 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 47 (22915).

27 марта 1937 года на заводском полигоне завода N 172 начались заводские испытания опытного образца 152-мм дивизионной мортиры МЛ-21. В ходе заводских испытаний мортира буксировалась за 3-тонным грузовиком со скоростью 20-27 км/час по булыжной и грунтовой дороге (3861).

27 марта 1937 вышел приказ НКОП № 36/0062сс. О конструкторско-экспериментальных работах специального назначения, проводимых конструкторским бюро завода им. Воскова. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д.69. Л. 4-5). (Объединенный с НКТП СССР) (15244).

27 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0063. О мероприятиях по реализации американской техпомощи в области радиосвязи, о внедрении опыта массового производства радиоламп и радиоаппаратуры для оборонных и гражданских целей. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 6-21) (15244).

27 марта 1937 г. Приказом № 0063 заводу «Радиолампа» (Завод № 191 НКОП, НКАП, НКЭП, Завод «Радио-Лампа» НКТП, НКОП / г. Фрязино Московской обл./) было предписано для реализации договора об инотехпомощи с фирмой «Радио-Корпорейшн», повышения качества средств вооружения РККА и внедрения американского опыта производства радиоламп заводу выдано задание выпустить в 1937 г. 100 тыс. приемоусилительных металлических ламп и 2000 генераторных ламп; организовать к 1.01.1938 г. машиностроительный цех для изготовления станков лампового производства по американским образцам. Приказом № 0219 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. спецмашин для производства металлических радиоламп: автомат для откачки ламп РСА - 10, насосный агрегат - 10, автомат сеточный - 20. По пр. № 156с от 7/10.05.1938 г. требовалось наладить к 1.08.1938 г. технологию производства микалекса. Приказом № 290с от 7.08.1938 г. требовалось ввести в эксплуатацию в 1938 г. цехи: металлических ламп 1-й очереди, инструментальный 1-й очереди, водородно-кислородный, стекольный; трансформаторную подстанцию, коипрессорную.

С началом войны на заводе организован выпуск стаканов для ручных противотанковых гранат. В 11.1941 г. завод эвакуирован в Ташкент и Уфу, в помещения школ № 53 и № 57 Сталинского района. В Уфу прибыл 41 вагон с оборудованием и кадрами. Организовано производство, которое тогда же, в 11.1941 г. преобразовано в самостоятельный ГС завод № 643 (будущий Уфимский электроламповый завод «Свет»).

В 1942 г. завод реэвакуирован на старое место и получил № 191а.

Директор (-23.01.1937 г.)- A.M. Казарьян, (23.01-19.06.1937 г.)- Я.С. Жезлов (снят); и.о. (19.07-20.08.1937 г.)- С.Т. Валуев; (22.10.1937-08.1938 г.-> А.Т. Храмов.

Помощник директора по найму и увольнению (7.09.1937 г.-)- П.П. Куликов.

Гл. инженер (-8.10.1937 г.)- К.Б. Романюк, (8.10.1937 г.-)- М.И. Гальдин.

Гл. технолог (1938-41 г.)- М.М. Федоров.

Начальники цехов: (1936-38 г.)- М.М. Федоров.

Производство: лампы: генераторные ГД-400, М-600 (1938); склянки с жидкостью «Гренэ» для морских мин (1939).ш

Завод № 191а /г. Фрязино Московской обл./

В 1942 г. завод № 191 НКЭП реэвакуирован на старое место и получил № 191а. С 05.1942 г. начался выпуск радиоламп для миноискателей, приемных и передающих радиостанций. Вскоре завод переименован в завод № 747 (11982).

27 марта 1937 г. Приказом № 0063 заводу (Московский ГС завод № 203 им.  Г.К. Орджоникидзе НКОП, НКАП, НКЭП, МПСС, МРТП, Московский телеграфный завод, 1-й Государственный электротехнический завод, Московский электротехнический завод «Мосэлектрик», Московский электромеханический завод им. С. Орджоникидзе НКОП, ГС Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени завод им.  Г.К. Орджоникидзе (ЗиО), Сарапульский радиозавод (СРЗ) им. Серго Орджоникидзе, Г-4391, ОАО «СРЗ», ОАО «СРЗ-холдинг» /г. Москва;  г. Сарапул/ /Удмуртия 427960 (427900) выдано задание выпустить в 1937 г. 6000 приемников для автомобиля ЗиС. Приказом № 0207 от 17.09.1937 г. заводу задан план на 4-й квартал 1937 г.: конденсаторы постоянной емкости - 1253, сопротивления Каминского - 199. По пр. № 156с от 7/10.05.1938 г. заводу в 1938 г. выделено 6 станков.

Перед войной являлся единственным в стране заводом по производству танковых и самолетных радиостанций (400 шт. в месяц) (11982).

27 марта 1937 г. Приказом № 0063 заводу (ГС завод № 210 ИМ. Н. Г. Козицкого НКОП, НКАП, Русский электротехнический завод АО русских электротехнических заводов «Сименса и Гальске», Петроградский Государственный телеграфный завод ВСНХ, Петроградский радиоаппаратный завод им. Н. Г. Козицкого ВСНХ, Радиоаппаратный завод им. Н. Г. Козицкого НКТП, ГС ордена Трудового Красного Знамени завод № 210 им. Н. Г. Козицкого НКЭП, МЭСЭП, А-142, Омский приборостроительный завод им. Н. Г. Козицкого, п/я 19, A-139Q, ФГУП «Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод (ОПЗ) им. Н. Г. Козицкого» РАСУ /г. Петербург,  г. Петроград,  г. Ленинград 1-я линия Васильевского о-ва, 34;  г. Омск/ /644007  г. Омск ул. Чернышевского, 2 (2000-е  г.) тел. 25-75-61/ /644099  г. Омск ул. Чернышевского, 6/) выдано задание выпустить в 1937 г. 1000 американских радиол Д-11, 200 телевизионных приемников коллективного пользования и разработать образец удешевленного телеприемника для широкого пользования с выпуском их в 1938 г. 5000 шт. Приказом № 0207 от 17.09.1937 г. заводу задан план на 4-й квартал 1937 г.: приемников: «Дозор» - 21 шт., ПД-4- И; конденсаторов «Дюбилье» и «Телефункен» - 5981, трансформаторов типа Евтеева - 22, верньеров Р-10-418 - 44, штепсельных гнезд - 110. В 1938 г. завод выпускал типов продукции (11982).

27 марта 1937 г. Приказом № 0063 институту (ГС Опытный Завод № 326 ИМ. Фрунзе НКАП, НКЭП, Нижегородская радиотехническая лаборатория (HPJI) им. В.И. Ленина, Центральная военно-индустриальная радиолаборатория (ЦВИРЛ) ВСНХ, НКТП, Центральная военная радио-техническая лаборатория НКТП, ГС Институт № 11 (ГС НИИ-11) НКОП, НКАП, п/я 429, Горьковский завод им. Фрунзе МРП, В-8201, ФГУП «Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе» (НЗиФ) /603600 (603950)  г. Горький,  г. Нижний Новгород ГСП-299 пр. Гагарина, 174 тел. 66-66-00/) выдано задание в 1937 г. изготовить опытные образцы радио-измерительной аппаратуры: измеритель собственной волны и емкости катушек, клирфактормессер, испытатель модуляции, измеритель емкости, ламповый вольтметр, катодный осциллограф, анализатор вольтажа, термостолбики, модуломер фона, компараторы, измерители селективности, приборы для измерения малых емкостей.

Во исполнение решения правительства № 152сс приказом № 319сс от 10.08.1938 г. было предписано организовать к 1.11.1938 г. на базе НИИ-11 специальный институт с летной базой для отработки НИР по авиационной радиотехнике.

В годы войны производились радиостанции, были выпущены первые приводные радиомаяки.

В 1946 г. на заводе создано ЦКБ-326.

С 1950 г. завод полностью перешел на производство контрольно-измерительных средств радиометрологии. Освоен выпуск генераторов высокой частоты и СВЧ, измерителей модуляции и мощности. В 1994-95 г. открыто новое направление- разработка и производство средств учета электроэнергии.

В 1980-е  г. было образовано СКБ завода.

В 1972 г. Горьковский завод им. Фрунзе - в ведении 6ГУ МРП, «п/я В-8201». С 1991 г.- Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

Работы (2004 г.): подготовка производства: генераторов 14-21 Н213, частотомера 43-82, измерителя мощности МЗ-107.

Производство (2005 г.): радиоизмерительная техника; приборы учета электроэнергии; оборудование для железной дороги, телекоммуникаций. Здесь планируется построить к 2008 г. завод компании KWE (Малайзия) по производству микроэлектронных компонентов (крупнейший в России).

Начальник (1919-22 г.)- А.Ф. Шорин. Управляющий (1923-28 г.)- М.А. Бонч-Бруевич. Начальник (-2.04.1937 г.)- В.Н. Синчугов, (2.04-8.05.1937 г.)- Д.Е. Цариченко, (8.05.1937 г.-)- В.В. Лебедев. Директор (8.03.1938 г.-)- М.Е. Салманов. Гендиректор (2004 г.)- Н.А. Воронов.102

Технический руководитель (1923-28 г.)- М.А. Бонч-Бруевич. Гл. инженер (8.03.1938 г.-)-К.С. Горенбур г.

Начальники лабораторий: УКВ (1935-39 г.)- Ю.К. Коровин.

Создано: приемоусилительная лампа ПР-1 (1919); радиостанции: РАФ (РАЛ) «Волга», РСБ-3; танковая 12-РТ; пехотная 12-РП; установка радиообнаружения самолетов «Енот» (1936); РПК, радиоотметчик (1938).

Производство: электронные лампы: приемоусилительная ПР-1 (1919-23)- около 5000, усилительная УА-4, детекторная ДА-3;101 радиостанции: РСБ-3 (ВОВ), 12-РТ, 12-РП (ВОВ), измерители: коэффициента AM С2-23, модуляции вычислительный СКЗ-45, девиации частоты СКЗ-40, большой мощности МЗ-5А, мощности СВЧ диапазона МЗ-104, МЗ-106 (2002-); портативные осциллографы Cl-154, Cl-155 (2002-); Е12-1; генераторы Г4- 37А, Г4-18А, Г4-107, Г4-151, Г4-158; источники питания: Б5-75, Б2-6, Б5-80 (2002-); УС-9ДМС;103 радиоприемники: «Микрон» РП-201, РП-203, РП-204; усилители: «Микрон-001, 100УП-002С»; телевизоры: «Микрон» 23ТБ-401, 23ТБ-404, 27ТЦ-5167.

Горьковский завод радиоизмерительной аппаратуры (РИАП) МРТП, МРП, М-5664

В 1954 г. строящийся завод вошел во вновь созданное МРТП (возможно, это завод № 326). В 1972 г. Горьковский завод РИАП - в ведении 6ГУ МРП, имел наименование «п/я М-5664».

В 1972 г. строился лабораторно-производственный корпус, произведена реконструкция цехов № 9, 12, автоматно-револьверного цеха в корпусе № 4.

Директор (1972 г.)- Морозов.135

ЦКБ-326 Минсвязи, МПСС, НИИ-326

ЦКБ-326 создано при заводе в 1946 г.

Радиосистемы. Участвовало в разработке радиодатчиков для первых атомных бомб.

Гл. конструктор (конец 1940-х)- Скибарко.

Горьковское КБ измерительных приборов МРП, А-3772, ФГУП «КБ измерительных приборов «Квазар» /г. Горький,  г. Нижний Новгород/

Горьковское КБ измерительных приборов при заводе им. Фрунзе в 1972 г. - в ведении 6ГУ МРП, имело наименование «п/я А-3772». Размещалось в помещениях завода.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Руководитель (1972 г.)- А. Рюриков (11982).

27 марта 1937 г. Петроградскому телефонному заводу «Красная заря» выдано задание выпустить в 1937 г. 100 тыс. громкоговорителей. До войны были разработаны и освоены в производстве: телефонные усилители низкой частоты, аппаратура высокочастотного многократного телефонирования и телефонно-телеграфного использования. Завод принял участие в создании длиннейшей в мире телефонно-телеграфной линии Москва- Хабаровск. До войны завод долгое время был единственным в стране производителем телефонной аппаратуры.

По пр. НКОП № 319сс от 10.08.1938 г. с завода на завод № 197 переведено 7 специалистов по акустике.

В соответствии с решением СНК № 166 от 8.01.1941 г. и приказом НКЭП № 47а от 11.03.1941 г. на базе лаборатории завода «Красная Заря» создан НИИ дальней связи (ГСПЭИ-56 НКЭП).

6.07.1941 г. принято решение СНК о частичной эвакуации предприятия в Уфу. Первый эшелон ушел из Ленинграда 22.07.1941 г., прибыл на станцию Дема 31.07.1941 г. Второй эшелон ушел 7.08.1941 г. Вновь организованное в Уфе производство стало Уфимским филиалом Ленинградского завода «Красная заря», преобразованным затем в самостоятельный завод № 628. Цех дальней связи № 4 начал выпуск продукции в 10.1941 г.

Затем эвакуация из Ленинграда была продолжена: осенью 1941 г. большая группа работников переведена с завода в ГСПЭИ-56 (Уфа); в соответствии с пост. ГКО № 1877 от 5.06.1942 г., часть завода эвакуирована в Москву на две площадки, в т.ч. на площадку бывшего завода ЗАТЭМ. На ее базе был образован завод № 1 НКО.

В 07.1942 г., 04.1943 г. часть завода действовала в Ленинграде.65 В 1943 г. налажен выпуск военно-полевых аппаратов и станций, боеприпасов. В 1944 г. завод в Ленинграде полностью вступил в строй. В 1945 г. начато освоение АТС декадно-шаговой системы небольшой емкости, а с 1948 г.- городских АТС. В это же время освоен выпуск автомобильных радиоприемников ручной сборки А-3, А-4. Затем их производство передано в Муром, а завод продолжил производство телефонной аппаратуры. С 1964 г. начато освоение выпуска АТС нового поколения. Заводу поручено производство оборудования для правительственной связи, обслуживания наземных стартовых комплексов БР и объектов атомной энергетики.

С 1946 г. завод - в ведении МПСС, с 04.1953 г. - МЭСЭП, с 01.1954 г. - МРТП, в 07.1957-03.1965 г. - в ведении Управления радиотехнической промышленности ЛенСНХ. В 1956 г. назывался Ордена Ленина завод «Красная заря». В 04.1964 г. на базе завода создано ЛПО «Красная заря», в которое вошел также завод «Радист». До 1991 г. опытный завод «Красная заря» входил в состав ЛНПО «Красная заря». В 1991 г. ЛНПО распалось на ряд самостоятельных предприятий (одно из них- ООО «Завод «Красная заря. Системы цифровой связи»), его правопреемником стал НПК «Красная заря».

В 1993 г. предприятие преобразовано в АОЗТ, затем - ЗАО «Красная заря».131

В 1996 г. начат выпуск цифровых городских АТС, разработка (совместно с НПК «Телстар») собственной коммутационной платформы «Кразар».

Разработка (2003-05 г.): электронные средства коммутации для проводных систем связи; высокоскоростные цифровые сети передачи информации на базе ВОЛС для ФСБ; перевозимый бесшнуровой электронный коммутатор телефонной связи для высших руководителей государства; разработка системы фиксированного радиодоступа «Челнок» для районов с низкой плотностью населения.

Численность персонала (1915 г.)- около 3 тыс. чел.

Директор (1905 г.-)- Л.И. Шпергазе. Гендиректор (-1991-96 г.)- В.К. Евсеев, (1996 г.-)- М.М. Лебедев, (2003 г.-)- В.В. Родионов.

1-й зам. гендиректора (2005 г.)- М.М. Лебедев. Зам. гендиректора по научной работе (2005 г.)- Б.С. Плешко.

Технический директор (2005 г.)- В.Б. Бельянинов.

Гл. конструкторы: (-1967-72 г.-)- В.И. Петрович («Погода»), (-1994-2005 г.-)- М.М. Лебедев («Сближение»), (2000-е)- В.В. Родионов.

Зам. гл. конструкторов: (1972 г.)- Е.А. Калганов («Погода»), (1972 г.)- М.С. Кузьмина («Погода»), (1972 г.)- Б.С. Плешко («Погода»), (1972 г.)- Л.Ф. Симоненко («Погода»), (1980-е)- М.М. Лебедев («Кавказ-5»).

Начальники отделов: (1971 г.)- Ю.И. Котьков.

Создано: аппаратура засекречивания телефонных переговоров (ЗАС) ЕС-2 (1937), аппаратура повышенной стойкости С-1 и аппаратура ЗАС радиотелефонных каналов ЕИС-3 (1938), полевой унифицированный телефонный аппарат УНА-ФИ-43 системы МБ, УНА-И-43, коммутатор Р-20М (1943); системы передачи данных: «Погода» для Гидрометеослужбы (1967-72); для передачи шифрованных сообщений по телефонным и телеграфным каналам «Родник-2» для КГБ (1977-86), «Исток»; система правительственной связи «Кавказ-5» (1980-е); цифровая радиотелефонная система «Сближение» для Гатчинского узла связи (1994); цифровая АТС «Кразар» (1998); полевые мини-АТС в специсполнении на подвижной базе для ФАПСИ (2001-02); электронная телеграфная станция для Генштаба МО (2001).

Производство: телефоны и приборы управления стрельбой для линкоров (1910); электромагнитные реле для АТС (1922-), РПН (1930-е); аппаратура ЗАС: ЕС-2М, МЕС, МЕС-2, МЕС-2АЖ, ПЖ-1 (1937-40-); телефонные аппараты (1942);101 АТС: АТСК, АТСК-У, КАТС-К (1964-); цифровые АТСЦ-90 (1996-), «Кразар» (1998-); радиоприемники: автомобильные А-3, А-4, А-5, А-8, А-8М (1956).

Ленинградское ПО, НПО (ЛПО, ЛНПО) «Красная заря» МРП, А-1129 /194175  г. Ленинград/

В 04.1964 г. на базе завода «Красная заря» создано ЛПО «Красная заря», в которое вошел также завод «Радист». В 1971-73 г. ЛПО - в ведении 15ГУ МРП. В составе ЛПО (1971 г.): ОКБ; ЦКТБ по релейной технике; НИИКТ; Роменский завод АТС; Белгородский завод «Сокол»; завод «Радист»; Порховский релейный завод. В 1974 г. в состав ПО вошел завод «Россия». До 1991 г. опытный завод «Красная заря» входил в состав ЛНПО «Красная заря». В 1991 г. ЛНПО распалось на ряд самостоятельных предприятий (одно из них- ООО «Завод «Красная заря. Системы цифровой связи»), его правопреемником стал НПК «Красная заря».

По пр. 15ГУ № 354 от 27.12.1971 г. на ЛПО организован отдел гарантийного обслуживания.

Гендиректор (-1971-72 г.)- Н. Г. Смирнов; и.о. (08.1972 г.)- Е.П. Леонов.

Зам. гендиректора: по науке (1973 г.)- Ю.П. Савельев; по экономике (-12.1971 г.)- В.М. Жданов (снят); по быту (-12.1971)- А.А. Кириллов (снят); по кадрам и режиму (1971 г.)- А. Г. Большаков; (1971 г.)- В.Н. Тихонов, (1972 г.)- Э.Б. Райцес.

Гл. инженер (-1971-72 г.-)- А.С. Соколов.

Зам. гл. инженера (1971 г.)-  Г.Д. Филиппов, (1972 г.)- Б.С. Пашков.

Гл. технолог (1971 г.)- А.А. Васильев.

Начальники отделов: методов управления, планирования и организации (11.1972 г.)- В.А. Иванов; головного патентного (-1971-73 г.-)- Ю.И. Котьков.

Начальники лабораторий: (1972 г.)- Н.Д. Филиппов.

Начальники бюро: КБ (1972)- Е.А. Чухнов; базовой технологии (1973 г.)- В.В. Дмитриев. Руководитель конструкторской группы (1972 г.)- М.А. Журавлев.

Создано: телефонная станция ГАТС-К (1971).Ь5

Роменский завод аппаратуры телефонной связи (АТС) МРП, А-3701 /г. Ромны Сумской обл./

В 1971 г. Роменский завод АТС в составе ЛПО «Красная заря» - в ведении 15ГУ МРП, имел наименование «п/я А-3701».

По приказам МРП от 9.12.1970 г. и 15ГУ № 7 от 19.03.1971 г. с 1.04.1971 г. на заводе создан отдел НИИКТ под руководством В.Н. Алябина в составе 50 чел. для проведения ОКР по аппаратуре АДУ, средств механизации и автоматизации техпроцессов коммутационной техники.

По пр. 15ГУ № 354 от 27.12.1971 г. на заводе организован отдел гарантийного обслуживания.

Директор (-01.1971-73 г.-)- B.C. Щербаков.

Зам. директора (1972 г.)- Е.И. Смирнов.

Гл. инженер (-08.1971-73 г.-> В.Н. Алябин.

Гл. технолог (1973 г.)- О.С. Турба.

Зам. гл. конструктора (1973 г.)- А.В. Щербак.

Начальники отделов: ОТК (-1971-72 г.-)- И.И. Субботин.135

Белгородский телефонный завод, ПО «Сокол» МРП, А-7847, ЗАО «Сокол-АТС» /308861  г. Белгород ул. Б. Хмельницкого, 137 тел. 34-21-70/

В 1961 г. на базе Белгородского телефонного завода образовано ПО «Сокол». В 1971 г. Белгородский телефонный завод «Сокол» в составе ЛПО «Красная заря» - в ведении 15ГУ МРП, имело наименование «п/я А- 7847».

Основная продукция- аппаратура АТС.

По пр. 15ГУ № 354 от 27.12.1971 г. на заводе организован отдел гарантийного обслуживания. В составе завода (1973 г.)- СКБ.

В 1993 г. ПО акционировано и преобразовано в АОЗТ, в 1997 г. переименовано в ЗАО.

Численность персонала (1991 г.)- около 8 тыс. чел.

Директор (1961 г.-)- В.И. Сошнин, (1965-91 г.)- Е.А. Колчанов. Гендиректор (1991 г.-)- Е.А. Колчанов, (1996 г.-)- В.Н. Андреев.

Зам. директора (-1971-73 г.-)- А. Г. Авраменко.

Гл. инженер (-08.1971-72 г.-)- Н.Н. Верескун.

Гл. технолог (1971 г.)- В.Н. Кожевников. Гл. экономист (1973 г.)- Н.Е. Попова.

Зам. гл. конструктора (1971 г.)- М.И. Журбенко.

Начальники отделов: ПДО (1971 г.)- Ф. Г. Батраков; инструментального (1971 г.)- Долженков; ПЭО (1971 г.)- Н.Е. Попова; ОТК (1971 г.)- А.И. Беседин; ОНОТУЗ (-1971-73 г.-)- Н.В. Соколинская; ОКиК (1971 г.)- Я.Д. Лобенко; ОМА (1972 г.)- А.М, Духонин.

Начальники бюро: БРИЗ (1971 г.)- Боровик.

Производство: АТС: АТСК-50/200 (1970-е); релейные с шаговыми искателями; координатные; многократные координатные соединители МКС; квазиэлектронные «Квант», цифровые «Квант-Е» (1997-), «Квант-Е-Сокол» (2000-); блоки для подвижных узлов связи; кроссовое оборудование; конвекторы для сетей центрального отопления.101

ЦКТБ по релейной технике ЛПО «Красная заря» МРП, Г-4163 /194175  г. Ленинград/

В 1971 г. ЦКТБ по релейной технике - в составе ЛПО «Красная заря».

По приказу 15ГУ № 183 от 24.05.1971 г. организована головная НИЛ по релейной технике. По пр. 15ГУ № 230 от 8.07.1971 г. утверждена специализация предприятия - релейная техника.

Выполнены НИР: «Полюс» по уменьшению дребезга контактов реле; «Теплостойкость-2», «Надежность», «Вариант-5», «Импульс», «Мечта-Ш», «Предел», «Атом-2», «Анод» (все- в 1970 г.). Выполнены ОКР: «Такт» (1966-70 г.) по разработке перспективного телефонного реле; ОКР «Патент-70» (1971 г.) - проведение патентно- лицензионной работы по предприятиям отрасли; ОКР «Енисей» (1971 г.) по разработке язычкового реле.

Начальник (1971 г.)- Б.А. Борисов.

Гл. инженер (1971 г.)- А.Д. Животченко.

Гл. технолог (1971 г.)- А.Р. Рудык.

Руководитель базовой службы качества (1971 г.)- И.Т. Корнеев.

Начальники отделов: внедрения (1971 г.)- М.А. Федоров; (1971 г.)- И.Д. Ганкин, (1971 г.)- В.З. Ройзен.

Начальники лабораторий: (1971 г.)- А.А. Ротенберг, (1971 г.)- С.Л. Хайцер

Создано: измеритель реле ИР-2 (1971), измеритель сопротивления контактов СК9 (1971), прибор, для испытания реле НР-10,-13 (тема «Цирконий», 1971 ).135

Артель «Столяр-строитель», Производственно-кооперативная артель Второй пятилетки, Государственный завод «Радист» МРП, Р-6366 /194100  г. Санкт-Петербург ул. Кантемировская, 7/

В 1923 г. организована артель «Столяр-строитель», в 1934 г. она переименована в Производственно- кооперативную артель Второй пятилетки. В 1954 г.- артель «Радист», с 1957 г.- Государственный завод «Радист». В 1964 г. завод вошел в состав ПО «Красная заря». С 1974 г. - в НПО «Северная заря». Директор (07.1971 г.)- Е.Л. Леонов. Гл. инженер (07.1971 г.)-Б.С. Пашков.

Производство: радиоприемники: «Октябрь», «Нева», «Урал», «Россия»; абонентские громкоговорители: «Ленинградец», «Нева».

Порховский релейный завод МРП, МПСС, ОАО «Порховский релейный завод» /182620  г. Порхов Псковской обл. пр. Ленина, 20/

Основан в 1949(6) г. В 1971 г. завод - в составе ЛПО «Красная заря» в ведении 15ГУ МРП, далее в 1970-е  г. - в ведении 9ГУ МПСС.

Производство реле.

Директор (1971 г.)- Б.Л. Штерн.

Гл. инженер (1971 г.)- А.А. Борисов.

Производство: абонентский радиоприемник «Балтика» (1950-е).

НИИ коммутационной техники (НИИКТ) МРП /194175  г. Ленинград/

В 1971 г. НИИКТ - в составе ЛПО «Красная заря». В 1971 г. имелся филиал института.

По приказам МРП от 9.12.1970 г. и 15ГУ № 7 от 19.03.1971 г. с 1.04.1971 г. на Роменском заводе АТС создан отдел института в составе 50 чел. для проведения ОКР по аппаратуре АДУ, средств механизации и автоматизации техпроцессов коммутационной техники.

Имелся филиал института в Пскове (1972 г.), разрабатывал диспетчерскую аппаратуру.

Велись работы по разработке герконовых реле. По пр. 15ГУ № 230 от 8.07.1971 г. утверждена специализация предприятия - коммутационная техника. По приказам МРП № 610 от 4.10.1972 г. и 15ГУ № 298 от 13.10.1972 г. в институте создано головное патентное подразделение по коммутационной и релейной технике. Директор (1972 г.)- Смирнов, (2002 г.)- Д.И. Мартынов.

Зам. директора: по научной работе и маркетингу (2002 г.)- А.А. Малащенко;69 (1973 г.)- Б.А. Борисов, (1973 г.)- А.П. Савельев.

Начальники отделений: технологического (-1972-73 г.-)- А.Д. Животченко. Начальники отделов: технологического (1973 г.)- А.Р. Рудык; (1973 г.)- А.Я. Яковлев. Зам. начальника отдела: стандартизации (1972 г.)- М.Я. Мишин; планового (1973 г.)- М.П. Абрамова. Начальники секторов: базовой технологии (1973 г.)- А.А. Ротенберг; (1973 г.)- В. Г. Андреев. Начальники лабораторий: расчетно-исследовательской (1972 г.)- С.Л. Хайцер; (1972 г.)- М.А. Федоров.

Филиал НИИКТ МРП Выполнена ОКР «Кристалл» (1971 г.) по разработке устройств оперативной телефонной связи. Начальник (1971 г.)- Маркушин.

Псковский завод телефонной аппаратуры МРП, М-5571 /г. Псков/

В 1971 г. завод - в ведении 15ГУ МРП, имел наименование «п/я М-5571». Завод входил в состав НПО «Красная заря», в 1971 г. вышел из его состава.

По пр. МРП № 349 от 1.08.1969 г. заводу поручено организовать со 2-го полугодия 1970 г. производство изделия ШИ-17 с мощностью к концу года до 500 тыс. шт. в год.

По пр. 15ГУ № 354 от 27.12.1971 г. на заводе организован отдел гарантийного обслуживания. Директор (-01.1971-72 г.-)- И.И. Клосинский, (09.1973 г.)- Л.Л. Панчеха. Зам. директора- В.И. Магда.

Гл. инженер (08.1971 г.)- П.А. Провад, (02.1972 г.)- Л.Л. Панчеха, (09.1973 г.)- А.Я. Рейнер. Зам. гл. технолога (1971 г.)- Н.Н. Красавин. Начальник МСС (1973 г.)-Е.И. Грибков.

Производство: диспетчерская аппаратура «Кристалл», установка административной связи УНС-20 (-1972), АПС-30, «Псков-1, -2 (1972-), -3»; станция административной связи САС-40 (-1972), «Темп-40» (1972- ); телефонная станция УПАТС-100/400; водолазные телефонные станции: ВК-1, легководолазная ЛВТС-63 (- 1972), ВТУС-70-1 (1972-); усилитель абонентский УА-1 (-1972), -2 (1972-); аппаратура предупредительной сигнализации «Графит» системы «Лор» (-1972), прибор охранной сигнализации «Алмаз» (-1972) (11982).

27 марта 1937 г. для реализации договора об инотехпомощи с фирмой «Радио-Корпорейшн», повышения качества средств вооружения РККА и внедрения американского опыта производства радиоаппаратуры выдано задание закончить строительство завода радиоприемной аппаратуры «Электросигнал» в 1937 г. и сделать его заводом массового производства современных радиоприемников; выпустить в 1937 г. 100 тыс. радиоприемников Т-6, подготовить производство в 1938 г. приемников Т-9; организовать производство электролитических конденсаторов и омических сопротивлений по американским образцам. Приказом № 156с от 7/10.05.1938 г. была подчеркнута неудовлетворительная работа завода (план 1937 г. выполнен на 51,3%). Этим же приказом требовалось с 1.07.1938 г. наладить массовое производство сопротивлений и электролитических конденсаторов, а с 1.08.1938 г. - слюдяных и бумажных конденсаторов по американским ТУ; заводу выделено в 1938 г. 6 станков. Приказом № 290с от 7.08.1938 г. требовалось ввести в эксплуатацию в 1938 г. деревообделочный корпус, конденсаторный и компрессорную, лесосушилку; закончить расширение главного корпуса. 20.10.1938 г. на заводе произошел сильный пожар, в результате была уничтожена почти половина предприятия. Пр. № 434с от 14/16.11.1938 г. требовалось: к 15.11.1938 г. восстановить цехи: штамповочный, сопротивлений, сборки приемников 6Н-1, контурных катушек; сдать под монтаж: пристройку к главному корпусу - к 15.11.1938 г.; конденсаторный корпус - к 1.12.1938 г.; деревообделочный корпус - к 25.12.1938 г. К 05.1939 г. завод был восстановлен.

10.10.1941 г. завод был эвакуирован в Новосибирск и послужил основой для нового завода «Электросигнал» (завод № 590). Есть упоминания, что в 1942 г. завод «Электросигнал» эвакуировался в Красноярск.130 После освобождения Воронежа от оккупации зимой 1943 г. завод был восстановлен на прежней площадке и в 05.1944 г. начал выпуск радиоприемников.

Завод № 728 НКС, МПСС , Завод «Красный сигналист», ГС Воронежский завод радиоприемной аппаратуры «Электросигнал» НКТП, НКОП, НКАП, НКЭП, В-8865, ПО «Электросигнал» МПСС, АООТ, ОАО «Электросигнал» /г. Воронеж Задонское ш. а/я 5/ /394026  г. Воронеж ул. Электросигнальная, 1 тел. 16-04-94, -24-87/

С 1953 г. начато производство телевизоров, далее завод стал ведущим по этому направлению.

Имел наименование «п/я В-8865». В 1977 г. на базе завода создано ПО «Электросигнал», в состав которого входил также завод «Сигнал» ( г. Коммунарск). На базе завода были созданы предприятия: Воронежский завод радиодеталей (1948 г.), Воронежский радиозавод «Полюс» (1954 г.), Воронежский НИИ «Вега» (1956 г.), ВНИИС (1958 г.), «Рекорд-сервис» (1990 г.). ПО имело филиал, в 03.1982 г. из него выделился самостоятельный завод «Орион» ( г. Тернополь).

В 02.1993 г. предприятие преобразовано в АООТ, с 1996 г.- ОАО «Электросигнал». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. ОАО вошло в перечень стратегических предприятий.

Разработка и производство (2002 г.): средства связи специального и общего назначения для МО и силовых структур; мобильные узлы связи на шасси бронетехники; телевизоры.

Имелось 5 дочерних предприятий (2005 г.): ООО «Завод «ЭЛТА», ООО «Завод «ЭЛМА», ООО «Агрофирма «Поляны», ООО «Телекомпания «ВЭЛС-ТВ», ООО «База отдыха «Сигнал».

Директор (1932 г.-)-  Г.М. Гройсер-Де-Маре, (-11.02.1937 г.)- А.А. Нудэ, (11.02.1937-5.03.1938 г.)- А(Н).И. Щеголь (снят); и.о. (29.04-05.1938 г.)- В.М. Карпов; (14.05-11.1938 г.-)- В.М. Карпов, (1949-68 г.)-  Г.П. Фурсов, (1968-87 г.)- Н.А. Потапов. Гендиректор (1996 г.-> Б.В. Харченко, (2004 г.-)-  Г.Н. Потапов.

Зам. директора (-27.05.1937 г.)- И.К. Вирзин, (27.05.1937 г.-> В.И. Нефедов, (14.10.1937 г.-)- И.Т. Козенко.

Технический директор (03.1937 г.)- Л.А. Раков.

Гл. инженер (16.02.1937 г.-)- Л.А. Раков, (14.10.1937-19.07.1938 г.)- И.Т. Козенко, (9.05-11.1938 г.-)-  Г.К. Марисов.

Зам. гл. инженера (16.02.1937 г.-)- В.Н. Котельников.

Начальник производства (16.02.1937 г.-)- В.Н. Котельников.

Начальники цехов: конденсаторного (03.1937 г.-)- И. Г. Козенок.Ь9

Производство: радиоприемники: П-8 (1934-), батарейный БИ-234 (1934-), сетевой СИ-234 (1934-), СИ-235 (- 1939), 9Н-4 (1937-), 4НБС-6 (1938-), 6НГ-1 (1938), 6Н-1 (американский, 1939-40-), СР-1 (1940)- 100 тыс., 4ДН-6 (1940)- 20 тыс., СПБ (1940)- 4 тыс., ФДН-6 (1940), 9Н-19 (1941-), комбайн Т-19 (1941)- 10, «Родина» (1945-), «Родина-45, -46, -47 (ЭЛС-3), -52, -53, -58, -59, -60М1», «Электросигнал» ЭЛС-2, ЭЛС-3 (1944-45), «Воронеж» (1952-); радиола Д-11 (1939-); репродукторы «Говорящая бумага» (1940-), «Говорящий целлофан» (1941-); радиостанции: АРС (1949-), ЦРС (1949-), «Марс» (1949-), «Плахпет» (1949-), «Парус», «Алтай» (1979-), «Лен» (1979-), «Маяк» (1979-), «Маяк-Дуэт» (2000-е), «Эстакада» (1979-), «Гранит», «Фазан» (2000-е), центровая «Алтай-ЦС», локомотивная «Транспорт-РВ-1» (1995-2000-е), промышленные УКВ: «Сигнал-Н», портативная ВЭЛС (2000-е); Р-107М, Р-111, Р-159, Р-163, Р-168-100 (2000-е), Р-407; система радиосвязи ВЭЛС-Л (2000-е); 1РТМ-А2-ЧМ; радиоузел "5-W"; телевизоры: КВН-49 (1953-), «Воронеж» (1956-), «Воронеж-2, -3, -6», «Рекорд» (1956-), «Рекорд-12, -64, -В300, -В305, -В306 (1972-), -В307, -В308, -В310, -В311, -В312 (1975-), -В350, ВЦ310, ВЦ-311, ВЦ-381 (1984-)», «ВЭЛС» 34ТБ-413 (1991-), 23ТБ-433, 51ТЦ-49; устройства зарядные УЗ-10, ПЗУ-6-1 (2000-е).101'

Завод «Сигнал», В-8955 /Украина  г. Коммунарск Луганской обл./

Завод являлся филиалом завода «Электросигнал», затем входил в состав ПО «Электросигнал». Имел наименование «п/я В-8955».

Производство: радиостанция «Гранит-М».

Завод, ПО «Орион», ОАО «Тернопольский радиозавод (ТРЗ) «Орион» /Украина  г. Тернополь ул. 15-го Квитня, 6/

Завод «Орион» в 03.1982 г. выделился из состава филиала ПО «Электросигнал» в самостоятельный завод. В 08.1989 г. на базе завода создано ПО «Орион». В 10.1998 г. преобразовано в ОАО «ТРЗ «Орион».

Производство: электропроигрыватели: «Орбита-001С, ЭП-001С»; магнитолы: «Селена», «Топильче РМ- 201С»; радиоприемники: «Орион РП-201, РП-206».

Воронежский завод радиодеталей, А-7058, ОАО «Воронежский завод радиодеталей» /г. Воронеж/

Создан в 1948 г. на базе завода «Электросигнал». Имел наименование «п/я А-7058».

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Производство: транзистор П-216.

Воронежский радиозавод, ПО «Полюс», Р-6797, ОАО «Воронежский радиозавод «Полюс» /г. Воронеж а/я 10/ /394640  г. Воронеж ул. 9 Января, 180/

Создан в начале 1954 г. на базе завода «Электросигнал». Имел наименование «п/я Р-6797».

Специализировался на производстве шифровального оборудования для служб безопасности и оборудовании для телекоммуникационных систем. С 1959 г. начата разработка и производство портативных транзисторных приемников, широкополосных усилителей. Выпускалось также оборудование для измерения и регулирования температуры и влажности в зернохранилищах, устройства звуковой сигнализации.

Производство: Р-389, Р-391; блоки для Р-359; радиоприемники: «Воронеж» (1954-), «Дорожный» (1954-), «Новь» (1956-), «Спутник» (1957-), «Сюрприз» (1957-), «Стрела» (1959-), «Сувенир», «Атмосфера» (1959-), «Атмосфера-2 (I960-)», «Альпинист» (1964-), «Альпинист-2, -3 (1964-), -405 (1972-), -406, -407 (1975-), -415, -417, -418 (1979-), -419, -420, -320 (1984-), -321 (1986-), -221 (1990-), -224 (1991-), РП-224, РП-226С, РП-229»; радиола «Стрела»; магнитола «Альпинист-411».108

ФГУП «Воронежский НИИ «Вега» /г. Воронеж/

Создан в 1956 г. на базе завода «Электросигнал».

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

Воронежский НИИ связи (ВНИИС) МПСС, Р-6208, Минсвязи, ФГУП «Воронежский НИИС», ОАО «Концерн «Созвездие» /394018  г. Воронеж ул. Плехановская, 14 тел. 52-10-06, -12-59/

Образован 1.05.1958 г. на базе завода «Электросигнал» для исследований и разработок в области систем и средств сухопутной подвижной связи. Головной институт по данному направлению. Имел наименование «п/я Р- 6208».

Работы (1958-75 г.): разработка средств радиосвязи и управления; (1975-95 г.): разработка АСУ и связи с адаптацией к внешним воздействиям; (1995 г.-): разработка АСУ и гибко программируемых многофункциональных средств радиосвязи, в т.ч. СУ войсками, оружием, средствами радиосвязи и радиоподавления; (2005 г.): технологические средства для CDMA-технологий; устройства кодирования, перемежения и технического закрытия информации; фильтры, линии задержки и устройства обработки данных; автоматизированные антенно-мачтовые устройства высотой до 70 м; высокостабильные кварцевые генераторы.

В 1977 г., после образования Запорожского НИИРС, туда переданы работы по разработке KB радиостанций.

Принимал участие в разработке абонентской станции спутниковой связи для ВС Р-439-МДЗКР (совместно с НПП «Радиосвязь»).

По Указу Президента № 993 от 29.07.2004 г. Воронежский НИИ связи преобразован в ОАО «Концерн «Созвездие». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

В состав Концерна входили (2006 г.): 16 предприятий, в т.ч. ВНИИС, КБОР, Сарапульский радиозавод.

Работы (2006 г.): разработка и производство: АСУ и связи тактического звена, систем телекодовой и речевой связи комплексов ПВО, АСУ и средств РЭБ, АСУ и связи спецназначения, систем и средств радиосвязи для народного хозяйства.

Численность персонала (2005 г.)- около 5000 чел.101

Директор (1958-86 г.)- К.Я. Петров, Б.Я. Осипов,122 А.П. Биленко,122 (1986-2003 г.-)- В.И. Борисов. Гендиректор (-2005-06 Г.-)- В.И. Борисов.

Зам. директора по науке (2001 г.)- И.И. Малышев.

Ген. конструктор (-2003-06 г.-)- В. Борисов.

Зам. гл. конструктора- И.И. Малышев.

Гл. инженер- А.П. Биленко, Н.А. Рудиков, В.И. Николаев, Э.А. Янутан.

Гл. технолог- В.З. Курцев.

Гл. конструкторы: Б.Я. Осипов, А.П. Биленко (аппаратура 15Э), JI.T. Болотин («Выстрел», «Выстрел-М»),

Начальники отделов: микроэлектроники- B.C. Цымбалюк.

Создано: радиостанции: тактического звена: Р-111, Р-123, Р-124, Р-129 «Выстрел» (1960-е), Р-130 «Выстрел- М» (1960-е), Р-134, Р-143, Р-163, Р-173 (1970-е); КВ-УКВ диапазона Р-168 «Акведук» (1975); для оперативной связи сухопутных и пограничных войск: «Визиви», «Виконт», «Гондола», «Малыш», «Уран», «Сокол»; для МВД «Вызов», «Сигнал», «Марс», «Сирена», «Пальма», «Виола»; для КГБ «Сова», «Зяблик», «Чайка», «Кайра»; линии управления «Круг», «Краб», «Эвольвента» (1970-е), линии управления и связи с псевдослучайной nqHopriMB рабочих частот (ППРЧ) «Акведук» (1990-е); аппаратура закрытой системы связи 15Э; изделия «Карабах «Порт», «Кама-С, -П», «Беркут», «Глет-Н, -3», «Лес», «Волемот», «Лен», «Акватория»; навигацпан аппаратура «Азимут» (2000-е); релейная станция «Луч МТ» (2000-е); система связи для МПС «Транспорт»; транкинговая система общего пользования «Алтай» (1970-е).

КБ опытных работ (КБОР) МПСС, ФГУП «КБОР» ФАП /115093  г. Москва 1-й Щипковский пер., 3 тел. 235-83-27/

Образовано по приказу МПСС в 12.1974 г. для создания подвижных систем связи специального назначения. С помощью региональных подразделений вело строительство объектов связи, монтаж и наладку систем связи, завершенных в 1982 г. В 1980-е  г. При помощи КБОР были введены в строй Киевский институт радиотехнических материалов, Минский институт радиоматериалов, Боровский завод спецматериалов и Кольский завод спецматериалов.

В 1980-е  г. на базе КБОР и СКБ материалов ЦНИТИ «Техномаш» создан Отраслевой центр специального материаловедения. Им разработано более 200 новых материалов. Велись работы в области радиационных методов модификации материалов, биозащиты, тропикоустойчивости, утилизации многокомпонентного металлолома.

Имело Боровский филиал (1975-79 г.).

С 1998 г. главным направлением КБОР стало создание и выпуск многофункциональных систем регистрации и приема-передачи информации серии МСР.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Входил в состав Концерна «Созвездие» (2006 г.).

Работы (2006 г.): создание и эксплуатация многофункциональных систем регистрации, мониторинга и управления силами и средствами.

Директор- А.И. Студеницын, В.А. Латышев, (1980-е-2000 г.-)- З.П. Баскаев. Гендиректор (-2005-06 г.-)- В.В. Симаков (11982).

Армия:

27 марта 1937 утвердили Положение о Нач. морских сил РККА и Нач. стал фл1р И.В.Викторов (3398,126).

Жизнь и внутренняя политика:

27 марта 1937. Снижены цены на апельсины и лимоны. Крупный апельсин стал стоить 2 рубля 50 копеек, средний - 2 рубля, мелкий - 1 рубль 50 копеек. Лимоны, соответственно" - 2 рубля, 1 рубль 50 копеек и 1 рубль (18716).

Зп рубежом:

28 марта 1937 взлетая в густом тумане из Арчерфилда, Квинсленд, Австралия, для раннего утреннего рейса с почтой и газетам, Stinson Model A Lismore (регистрация VH-UGG) австралийских авиалиний врезаются в деревья, приземляются перевернутыми и взрывается, убивая экипаж из двух человек (20798).

Авиапромышленность:

29 марта 1937 г. в приказе наркома авиационной промышленности Кагановича отмечалось, что на заводе № 21 «при установке мотора на самолет производится припиловка и подгонка по месту моторной рамы, капотов, что вызывает попадание в мотор опилок, стружек и прочих посторонних предметов». [271 — Там же, Оп. 6, Д. 121, Л. 22.] Зачастую ОТК принимал детали вообще без проверки. Так, контролер цеха № 25 Рогов принял без проверки несколько сотен наконечников тягоуправления моторами, которые затем были забракованы уже на самолетах в сборочном цехе. Бывали и более вопиющие случаи, например мастер Клюев похитил клеймо у контролера ОТК и самостоятельно заклеймил отклоненные от приемки детали. [272 — Там же, Л. 43.] (11741).

29 марта 1937 вышел приказ НКОП "Об изготовлении винтов автоматически регулирующего в полете шага ВАРШ КБ 2 ОК НКО" (2358).

29 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0064. Об изготовлении винтов автоматически регулируемого в полете шага (ВАРШ) КБ № 2 НКО СССР. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 2-23) (15244).

Завод № 191а /г. Фрязино Московской обл./29 марта 1937 г. приказом № 0064 во исполнение постановления правительства от 22.03.1937 г. заводу (ГС завод № 212 НКОП, НКСП, МСП, МТиТМ, Завод электроизмерительных приборов ВСНХ, Завод электроизмерительных приборов «Электроприбор» ВСНХ, НКТП, Опытный завод НИИ-303, Завод «Азимут-Электроприбор» /г. Ленинград, 46 п/я 536 «Точный» (1937 г.);  г. Свердловск;  г. Ленинград/ /197046  г. Санкт-Петербург пл. М. Посадская, 30/) выдано задание изготовить к 15.08.1937 г. 20 винтов автоматически регулируемого в полете шага «ВАРШ» разработки КБ № 2 ОИ НКО; приказом № 0101 от 7.05.1937 г. - к 1.01.1938 г. ввести в эксплуатацию корпус «Г» и начать строительство корпуса «Г-1». Приказом № 0207 от 17.09.1937 г. заводу задан план на 4-й квартал 1937 г. - 2085 шт. различных приборов (11982).

29 марта 1937 года Рухимович писал письмо N 9/1391сс Молотову.

Мною были вызваны из Ленинграда Бас-Дубов и Заславский в беседе с которыми я тщательно ознакомился с их предложением о винтах регулируемого в полете шага.

Мною приказано начальнику 5 гл. управления Синявскому и директору завода N 212 Красикову немедленно приступить к изготовлению 20 шт. _ВАРШ_ по чертежам КБ N 2 ОИ НКО со сроками сдачи:

июнь 1937 года - 4 шт.

июль 1937 года - 10 шт.

15 августа 1937 года - 6 шт. (3858,20).

29 марта 1937 вышел приказ НКОП N 066 "Об электрических бензиномерах для самолетов, разработанных заводом 218 10 ГУ" (2358).

"1. Заводу 218 10 ГУ НКОП обеспечить отработку типов бензиномеров применительно к сериям самолетов в нижеследующие сроки с изготовлением комплектных опытных образцов:

ДБ-3 - к 15 мая 1937 с изготовлением 2-х комплектов

ХАИ-5

ДБ-А

И-16

СВБ

Иванов

СБ (2416,28).

29 марта 1937 г. Приказом № 066 заводу (ГС завод № 218 НКОП, НКАП, МАП, Телеграфно-телефоностроительный завод Лоренца, Петроградский электротехнический завод, Государственный гидротехнический завод, Завод «Термоэлектроприбор» ВСНХ, Ленинградский государственный завод электроизмерительных приборов электротехнического контроля «Пирометр» НКТП, Ленинградский государственный завод измерительных приборов «Пирометр» НКТП, НКОП, ОАО «Пирометр» /г. Санкт-Петербург,  г. Петроград,  г. Ленинград ул. Скороходова, 16 (1940 г.);  г. Казань/ /197101  г. Санкт-Петербург ул. Б. Монетная, 16 (19) тел. 498-57-45/) поручено изготовить опытные образцы электрического бензиномера БЭ07 собственной разработки для самолетов: ДБ-3 к 15.05.1937 г., ХАИ-5 к 15.05.1937 г., ДБ-А к 1.07.1937 г., И-16 к 15.05.1937 г., СВБ к 1.06.1937 г., «Иванов» (3 типа) к 1.06.1937 г.; изготовить 5 комплектов бензиномера для самолета СБ-36 для войсковых испытаний к 15.04.1937 г.; организовать производство БЭ07 для данных самолетов со 2-го квартала 1937 г., для этого заводу выделено 93 ед. оборудования. Приказом № 284 от 11.08.1937 г. «за развал работы» были сняты директор и гл. инженер завода. По пр. № 74с вновь требовалось приступить к организации производства бензиномеров БЭ07 с выпуском в 1938 г. 440 комплектов для самолета «Вулти», 30 - дом ДБ-А (11982).

29 марта 1937 вышел приказ НКОП № 066. Об электрических бензиномехах для самолетов, разработанных заводом № 218 10-го ГУ. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 27-31) (15244).

29 марта 1937 вышло распоряжение ПГУ НКОП N 08:

"В целях реализации приказа наркома НКОП т. Рухимовича N 0049 от 19 марта с.г.:

1. Директору завода 1 Сидора:

...

б) дать все необходимые материалы по самолету Рзет для проектирования установки брони Стешинского бригаде конструкторов НИИ-1

...

3. Директору завода 39 Кауве и ГК С.В.И. совместно с НИИ-1 (Стешинский) в 10-дневный срок проработать вопрос о проектировании спец. самолета с полностью защищенной пилотской кабиной...

4. ГК завода 1 Кочеригину и ГК завода 135 Неману проработать вопрос о частичной защите экипажа броней Стешинского, согласно требований Нач. штаба УВВС Лаврова на самолетах ХАИ-5 (Р-9) и Валти.

Проекты представить на утверждение в 20 дневный срок. Нач. ПГУ М.М.К. (2154,11).

29 марта 1937 утвердили Генплан нового ЦАГИ (273,321).

29 мая 1937 г. начальник труппы №1 военинженерЗрангаЛ.Э.Шварпи ведущий инженер В.А.Артемьев отстреляли в наземных условиях 20 снарядов первого варианта, а затем 2 июня испытали на стенде их БЧ.

Таблица 2.2 Результаты высоких разрывов РЗС-82 в ходе воздушной стрельбы с истребителей И-15 при установке АГДТ-Б на 5 с

| Цель | Метод стрельбы | Число выстрелов | Сработавшие сегменты, шт. | Плошадь, покрытая сегментами, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Домики | Серией из шести снарядов | 6 | 67 | 300x50 |
| Автоколонна | Серией из шести снарядов | 6 | 59 | 275x60 |
| Самолеты | Серией из трех снарядов | 6 | 49 | 290x40/120x25 |
| Автоколонна | Серией из трех снарядов | 6 | 68 | 170x35/140x30 |
| Домики | Залп звеном из шести | 12 | - | — |

Другие оборонные отрасли:

29 марта 1937. Постановление СТО СССР № 65сс «Об обеспечении создания мобфондов продовольствия и фуража для РККА по мобплану № 4 — 1936 г.». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 186-189) (15460).

29 марта 1937 вышел приказ НКОП № 065. О состоянии строительства военно-химических предприятий Кемеровского комбината. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 24-26) (15244).

Армия:

29 марта 1937 опросом членов ПБ

102.- Вопрос НКО.

Предложить НКО уволить из рядов РККА всех лиц командно-начальствующего состава исключенных из ВКП(б) по политическим мотивам.

Считать возможным размещение на работу этих лиц по хозяйственным наркоматам.

При увольнении указанных лиц из армии составлять на них краткую деловую и политическую характеристику.

Впредь при решении вопросов о партийных взысканиях (в том числе об исключении из партии) командно-начальствующего состава РККА рассматривать дело каждого члена партии с особым вниманием и по существу, ни в коем случае не допуская формального подхода к столь серьезному делу, как . исключение из партии.

Исключенных из партии безусловно увольнять также из РККА, с соблюдением условий, изложенных во 2 и 3-м пунктах настоящего постановления.

Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Андрееву, Ежову, Гамарнику, Маленкову, Молотову, Пятницкому.

7 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 47 (22915).

Жизнь и внутренняя политика:

29 марта 1937 г. органами НКВД арестован бывший нарком НКВД Г.Г.Ягода. Перед арестом занимал пост наркома НарКомСвязи. В кабинете и квартире Ягоды произведен обыск, с изъятием улик. В этот же день в СНК был утвержден план строительства ЦАГИ (11641).

29 марта 1937 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР, которое указывало, что, данные о перевыполнении наркоматами планов 1936 г. рисуют картину лишь в суммарном, стоимостном выражении. «При перевыполнении производственной программы по промышленности в целом значительно недовыполнили свои годовые планы такие отрасли, как угольная и нефтяная промышленность, цветная металлургия, лесная, льняная и некоторые другие отрасли промышленности. Во многих случаях перевыполнение производственных планов было достигнуто за счёт срыва государственных заданий по удешевлению производства, широкого применения сверхурочных работ и чрезмерных премий, особенно широко практиковавшихся в конце года, за счёт излишних затрат сырья, перерасходов топлива и ухудшения качества продукции» (11562).

За рубежом:

29 марта 1937 весь “легион “Кондор”, объединявший части Люфтваффе в Испании, перевели на север, в страну басков. Там, не встречая серьёзного сопротивления в воздухе, немцы бомбили и обстреливали части республиканцев.“Хейнкели” делали до четырех вылетов в день (6391).

Авиапромышленность:

30 марта 1937 г. было письмо Алксниса, адресованного Лаврову и Сакриеру: «Я сше раз сравнивал ЗАМ-ы тов. Майзсля с ракетными снарядами РС-82. РС-132 и РС-203. Последние, по-видимому, могут дать в известной степени то, что крайне нам необходимо, поскольку ЗАМ-ы пока что не удались, а что дальше будет и выйдет из них — это покажет будущее. Надо крепко, еще сильнее нажимать на реактивные снаряды, на проведение в жизнь приказа наркома оборонной промышленности от 20 ноября 1936г. №431».

«ЗАМ-ы тов. Майзеля» - это заградительные авиационные мины. Они представляли собой вариант ротативно-реактивных авиабомб, составить альтернативу ракетным снарядам могли лишь в действии по наземным и надводным целям, расположенным на открытой местности. Однако РС были все же «синицей в руках» - их отработка уже заканчивалась, а ЗАМ. подобно «журавлю и небе», лишь пару раз продемонстрировали на испытаниях весьма посредственный результат Кстати, идею Майзсля по ротативно-реактивным противокорабельным авиабомбам только в начале 50-х годов «довели до ума» англичане, но широкого распространения в королевской авиации она не получила.

Итак, Я.И.Алкснис демонстрировал прагматичный подход к решению затянувшейся проблемы. Ему уже основательно надоела волокита с бесконечными испытаниями РС, хотя далеко не все в этом деле зависело от его подчиненных. На гражданских же чиновников командарм не мог влиять в приказном порядке, впрочем, оставляя на крайний случай рычаг воздействия через ЦК ВКП(б).

Продолжая свое послание от 30 марта 1937 г., он писал: «Товарищу Сакриеру: вести работу так, чтобы к середине мая закончить заводские госиспытания в воздухе реактивных снарядов РС-82, РС-132 и РС-203 и во второй половине мая после опытов, показов и демонстраций решить вопрос о валовом производстве и войсковых испытаниях. Иметь наготове все испытанное. Пока РС-82 на И-15, а в дальнейшем и другие РС-132 и РС-203 для испытании на особом участке (районе).

Товарищу Лаврову организовать исследование тактики боевого применения реактивных снарядов. О ходе исполнения сего докладыватъ мне: Сакриер - 8 и 20 апреля, 2 и 14 мая сего года, а Лавров - 20 апреля и 14 мая сего года».

Несмотря на то, что на полигонных испытаниях РС-82 в НИИ ВВС использовали несколько истребителей И-15 разных модификаций, показательные полеты перед высшим военным руководством страны требовалось, по-видимому, проводить на новеньких машинах. Во всяком случае, авиаторы знали крутой нрав главкома и были уверены, что при осмотре ракетоносцев он обязательно заглянет в кабину (11402).

30 марта 1937 г. на имя В.К.Лаврова и И.Ф.Сакриера от заместителя наркома Обороны СССР по ВВС и начальника Военных Воздушных Сил РККАЯ.И.Алксниса: «Я еще раз сравнивал ЗАМ тов.Майзеля с ракетными снарядами РС-82, РС-132 и РС-203. Последние, по-видимому, могут дать в известной степени то, что крайне нам необходимо. Поскольку ЗАМ пока что не удались, а что дальше будет и выйдет из них - это покажет будущее, надо крепко, еще сильнее нажимать на реактивные снаряды, на проведение в жизнь приказа Наркома оборонной промышленности от 20 ноября 1936 г. №431...» (11402).

30 марта 1937 самолеты Авиаарктика перелетели в Нарьян-Мар, сев на льду Печоры. Там из-за погоды сидели до 12 апреля. Взлетать с большим весом со льда, на котором уже таял снег, побоялись. Самолеты максимально облегчили, в частности, оставили колеса. Добравшись до Новой Земли, шесть дней пережидали бурю в Маточки- ном Шаре, где располагалась небольшая зимовка. Водопьянов потом писал: «Самолеты занесло снегом. Два дня понадобилось для того, чтобы отчистить самолеты и откопать лыжи». Бочки с горючим подвозили на собачьей упряжке. 15 апреля порывом ветра повредило руль на машине Алексеева, пришлось ремонтировать. В результате на намеченном в качестве базы острове Рудольфа, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа, экспедиция оказалась только к ночи 19 апреля (21697).

Другие оборонные отрасли:

30 марта 1937 газеты опубликовали контрольные цифры годового плана НКТП с включением ВП и учитывая, что в начале года был представлен отчет без ВП можно ее оценить (1566,45).

30 марта 1937 г. все советские газеты опубликовали контрольные цифры годового плана Наркомтяжпрома с включением в общую сумму стоимость продукции военной промышленности. Таким образом тот, кто хотел составить представление о масштабах советского военно-промышленного производства, свой интерес удовлетворял (1566).

30 марта 1937 г. все советские газеты опубликовали контрольные цифры годового плана НКТП  с включением в общую сумму стоимость продукции военной промышленности. Таким образом, тот, кто хотел составить представление о масштабах советского военно-промышленного производства, свой интерес удовлетворял (18389).

Авиапромышленность:

31 марта 1937 в связи с тем, что после нескольких полетов после возобновления госиспытаний 28 февраля выявились новые неполадки ДБ-2 опять вернули в ЦАГИ. На следующий день после окончания очередного ремонта, 21 апреля 1937 г. Нюхтиков поднялся в воздух, однако вынужден был прекратить выполнение задания по причине обнаруженной тряски одного двигателя. 10 мая 1937 г. при очередной попытке продолжить полеты тряска двигателя проявилась вновь. На этот раз малоуспешные опыты по доводке АНТ-37бис решили прекратить, а самолет с испытаний снять.

Отмечалось, что всего в НИИ ВВС АНТ-37бис находился 35 дней, совершил 11 полетов, общий налет составил б час 35 минут.

Указывалось, что самолет имеет много дефектов, его винтомоторная группа несовершенна, отмеченные на 1-м экземпляре вибрации окончательно не изжиты. В числе других недостатков указывались: отсутствие живой связи между членами экипажа, ненадежный механизм уборки шасси, отсутствие протекти- рования топливных баков (11945).

31 марта 1937 ДБ-2 опять вернули в ЦАГИ. После завершения очередного ремонта Нюхтиков поднял самолет в воздух 21 апреля, однако вынужден был прервать выполнение задания по причине тряски двигателя. 10 мая 1937 г. при очередной попытке продолжить полеты тряска двигателя проявилась вновь. На этот раз малоуспешные работы по доводке АНТ-37 бис решили прекратить, и самолет с испытаний снять.

АНТ-37бис находился в НИИ ВВС в общей сложности всего 35 дней, при этом совершил 11 полетов, суммарной продолжительностью 6 ч 35 мин. Было отмечено, что самолет имеет много дефектов, его винтомоторная группа несовершенна, обнаруженные на 1-м экземпляре вибрации окончательно не изжиты. В числе недостатков также указывались: отсутствие живой связи между членами экипажа, ненадежный механизм уборки шасси, отсутствие протектирования топливных баков (22285).

31 марта 1937 приказом по заводу № 126 за подписью Самсонова, отделу технического контроля было приказано пропустить в сборку один комплектелонжеронов плоскостей без рентгеновского просвечивания, т.к. рентген систематически показывал дефекты в сварке. Через 4 месяца плоскости с этими лонжеронами забракованы,так как в узлах лонжеронов оказались трещины (2405,203).

31 марта 1937 закончились полеты Дерулюфта, хотя соглашение было разорвано 31 декабря 1936. Летали последние три АНТ-9 в цветах Дерулюфта (10542,33).

31 марта 1937 г. истек срок временного соглашения о том, что «Дерулюфт» будет продолжать воздушное сообщение на линии Берлин – Москва до конца марта 1937 г., хотя срок концессионного договора уже истек. Таким образом, вплоть до 31 марта 1937 г. усилиями «Дерулюфта» ежедневно осуществлялись перевозки по линиям № 3 (Берлин – Данциг – Кенигсберг) и № 3а (Москва – Великие Луки – Каунас – Кенигсберг) (19572).

31 марта 1937 г. начальником группы №4 Ю.А.Победоносцевым и ведущим инженером военинженером 3 ранга М.Ф.Фокиным была подготовлена типовая программы отстрела РС-132 (объект 163) «по местности», из которой, видно, насколько серьезно подходили в НИИ-3 НКОП к каждому рядовому испытанию ракетного вооружения. Для испытания РС-132 модели 2-01172 были предназначены 69 штук из числа доставленных на КИАП в серном снаряжании. В сопла снарядов вклепана втулка с диаметром критического сечения 28 мм. РЗ состоит из 35 шашек пороха НГВ габаритами 40/8-57,5 мм и двух воспламенителей из 12 г ДРП каждый. В головном очке установлен макет дистанционной трубки ТМ-4. Воспламенение РЗ - пиропатроном от аккумулятора 12 В или от сети. Стрельба - из пускового станка, установленного на лафете 76-мм короткой пушки обр. 1913г. Цель испытания — определение рассеивания на местности при углах возвышения 10, 20 и 40°, при каждой установке - по 23 выстрела (11402).

Другие оборонные отрасли:

31 марта 1937 вышел приказ НКОП № 0067. О развитии баз по производству морской артиллерии, приборов управления огнем, оптики, приборов связи и наблюдения для боевых кораблей во исполнение постановления СТО № 61сс от 23 марта 1934 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 32-80) (15244).

31 марта 1937 г. приказом № 0067 во исполнение постановления СТО № 61сс от 23.03.1937 г. заводу (Завод № 221 НКОП, HKB, МОП , Царицынский орудийный завод, Сталинградский орудийный завод ВСНХ, ГС завод «Баррикады» ВСНХ, НКТП, НКОП, п/я 113, ПО «Баррикады» Сталинградского СНХ, ГП, ФГУП «ПО «Баррикады» /г. Царицын, Сталинград п/я 113 «Баррикады» (1937 г.)/ /400071  г. Волгоград пр. Ленина тел. 78-19-00, 75-85-16/) поручено обеспечить выполнение проектно- конструкторских работ и изготовления опытных образцов морской артиллерии. Приказом № 00102 от 8.05.1937 г. предписывалось к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску 152 Б-4 в год. Этим же приказом завод был обязан в 1937 г.: расширить: здание нового термического и фасонно-литейного цеха; ввести в эксплуатацию новый прессоштамповый цех резервуаров для торпед, 40-тонную мартеновскую печь; дооборудовать цеха: большой орудийный, замочно-прицельный; начать создание экспериментального цеха. По пр. № 0278 от 20/21.12.1037 г. производство пушек А-19 и Б-4 переведено на поточную сборку (без конвейера); этим же приказом было предписано организовать на заводе экспериментальный цех. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № Юс провести обследование реконструкции завода. По пр. № 48с от 8.02.1938 г. было необходимо построить в 1938 г. новый инструментальный цех. По пр. ЗГУ № 143 от 5.08.1938 г. на заводе на базе ОКСа создано УКС и введена должность начальника УКС/зам. директора по капстроительству.

В соответствии с решением правительства № 76сс от 8.05.1938 г. и пр. № 167сс от 17.05.1938 г. на заводе организовано СКБ для внедрения в производство 210-мм пушки и 305-мм гаубицы фирмы «Шкода»; заводу предписано изготовить 1-е серии пушки и гаубицы по 6 шт.

Приказом № 248сс от 14/15.07.1938 г. заводу поручено изготовить к 1.09.1938 г. вентиляторы для аэродинамических труб Т-101 и Т-104 ЦАГИ (11982).

31 марта 1937 г. приказом № 0067 во исполнение постановления СТО № 61сс от 23.03.1937 г. заводу (Завод № 232 НКОП, ГС завод № 232 «Большевик» НКВ, Обуховский сталелитейный завод (ОСЗ) ВСНХ, Петроградский государственный орудийный, Оптический и сталелитейный завод «Большевик» ВСНХ, Государственный завод «Большевик» ВСНХ, ГС машиностроительный и сталелитейный завод «Большевик» ВСНХ, НКТП, НКОП, п/я 852, Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени завод «Большевик» ЛенСНХ, MOM, Государственный Обуховский завод (ГОЗ) МОП, ФГУП «Обуховский завод» РАКА, ОАО «ГОЗ» / г. Петербург,  г. Ленинград, 12 пр. Обуховской обороны, 52 п/я 852/2 «Сталь» (1937-38 г.)/ /192012  г. Санкт-Петербург пр. Обуховской обороны, 120 тел. 329-98-10/) поручено обеспечить выполнение проектно- конструкторских работ и изготовления опытных образцов морской артиллерии. Приказом № 00102 от 8.05.1937 г. предписывалось ввести в эксплуатацию в 1937 г.: цехи: № 46, № 38 (рембаза завода); новую котельную, кислородную станцию, фидерную подстанцию; начать строительство экспериментального цеха. Пр. ЗГУ № 71 от 17.11.1937 г. предписано набрать на завод до 1.02.1938 г. 3000 рабочих. Приказом № 282с от 7.08.1938 г. требовалось к 1.09.1938 г. закончить техпроект опытного цеха завода (НИИ-13). Перед войной построена новая 100-тонная мартеновская печь.

По распоряжению ЗГУ № 93 от 14.11.1937 г. на «Саркомбайн» передано 11 станков.

Во исполнение решения правительства № 193сс от 10.12.1937 г. приказом № 00265 от 13.12.1937 г. заводу требовалось к 20.01.1938 г. закончить проект артбашни для монитора и изготовить: опытный образец - к 5.06.1938 г.; 4 серийные башни - к 1.11.1938 г., 8 - к 20.12.1938 г., еще 6 - к 5.03.1939 г. По пр. № 0278 от 20/21.12.1037 г. производство пушки Б-13 переведено на поточную сборку (без конвейера). По пр. НКО/НКОП № 0042/00279 от 17.12.1937 г. заводу поручено изготовить к 10.01.1938 г. по два лейнера: 130-мм для пушки Б-13 и 180-мм для пушек Б-1-П и Б-27. В соответствии с пост, правительства № 87сс от 13/15.08.1937 г. и пр. НКОП/НКМ № 00282/47сс от 25.12.1937 г. заводу поручено немедленно начать работы по проектированию и изготовлению головных образцов вооружения линкоров «Б»: 356-мм, 152-мм и 100-мм орудий; полигонной установки для отстрела 152-х и 100-мм орудий. Во исполнение решения правительства № 185сс от 2.08.1938 г. об унификации качающихся частей 100-мм зенитных пушек для линкора «А» и легкого крейсера на базе системы Б- 54 пр. № 327сс от 15.08.1938 г. заводу предписано прекратить работы по системе качающейся части Б-44 для линкора; проектирование и изготовление головного образца системы Б-54 выполнить в сроки: чертежи - к 15.12.1938 г.; головной образец - во 2-м квартале 1939 г.

Во исполнение решения правительства № 79сс от 11.05.1938 г. приказом № 168сс от 17.03.1938 г. требовалось обеспечить программу 1938 г. по выпуску орудий: Б-15 (115 шт.) - в 07.1938 г.; Б-1-ПБ (180-мм 60 калибров, 12 шт.) - в 3-м квартале; Б-24-БМ (100-мм 50 калибров, 36 шт.), зенитной Б-34 (100-мм 56 калибров, 3 шт.), гаубицы на гусеничном ходу Б-4 (203-мм, 50 шт.) - в 4-м квартале (пр. № 335сс от 21.08.1938 г. она снята с производства); на завод направлено 10 выпускников-инженеров (11982).

До 31 марта 1937 года страна получила 69 тыс. С-60. Вскоре на международной выставке 1937 года в Париже их отметили высшей наградой — «Гран-При» (11251).

31 марта 1937 г. заводу (ГС завод № 205 им. Н.С. Хрущева НКОП, НКСП, НКВ, СНХ, Завод точной электромеханики (ЗАТЭМ) им. Хрущева НКТП, Саратовский машиностроительный завод (СМЗ) MOM, ПО «Корпус», ФГУП «ПО «Корпус» РКА, РАКА, ФКА /г. Москва ул. Авиамоторная;  г. Саратов/ /410019  г. Саратов ул. Осипова, 1 тел. (8452) 64-84-85/) передан корпус деревообделочного цеха завода № 192; по пр. № 164сс от 14.05.1938 г. деревообделочные цеха завода № 205 и 192 переданы со всем оборудованием и кадрами Всекопромлессоюзу (11982).

Жизнь и внутренняя политика:

31 марта 1937 г. из письма политзаключенных Ш. Гочолашквили, П. Свиридова и Н. Махи в Совнарком СССР:

Ознакомившись с приговором отделения краевого суда ДВК в Магадане по делу политзаключенных коммунистов т. Кроль, Барановского, Майденберга, Бесицкого и Болотникова, приговоренных к смертной казни, и других 12 человек — к 10 годам заключения, мы, политзаключенные коммунисты, не можем не протестовать против этой расправы над коммунистами, обвинения против которых поражают своей абсурдностью и совершенной недоказанностью (подготовка захвата власти на Колыме, вредительство и отравление рабочих и т. п.).

Ни один здравомыслящий человек не может поверить во все эти нелепые клеветнические обвинения, которые судьи приписали осужденным. Мы вынуждены искать другие мотивы, которыми суд руководствовался, вынося свой приговор; нам известно, что осужденные товарищи участвовали в длительных голодовках, не выходили на работу, протестуя против суровых лагерных условий, в которые их с самого начала ставило командование Севвостлага. Тов. Кроль, Барановский, Майденберг и друг. провинились лишь в том, что они противились стремлениям НКВД увековечить для политзаключенных коммунистов режим лагерного рабства, режим их физического и морального уничтожения; они добивались предоставления политрежима, т. е. условий заключения, которых добивались поколения революционеров в царских тюрьмах и которыми политзаключенные уже пользовались в советских тюрьмах и лагерях. Они скорее погибли бы насмерть от длительной голодовки, как умерли их товарищи Г. Тер-Оганесов, М. Корхина, М. Куриц, Е. Солнцев, чем пошли на утрату своего политического достоинства и превратиться в рабов. Органы НКВД пошли на самые дикие меры подавления голодовок, но все же вынуждены были частично удовлетворить требования голодавших заключенных. Этого не могли простить им тюремщики и ждали только момент, чтобы учинить над ними мстительную расправу.

Мы протестуем против беззаконной судебной процедуры, примененной к несгибаемым пролетарским революционерам, которых сталинский суд впервые осмелился открыто судить. Начатое 8/II.37 г. судебное разбирательство при открытых дверях вскоре было прекращено, очевидно, ввиду полной несостоятельности обвинения. Через месяц суд возобновили при закрытых дверях, что и дало судьям возможность скрыть несостоятельность обвинения от общественного мнения и вынести свой мстительный приговор. Обращаем внимание высших органов власти, что в связи с процессом над политзаключенными в Магадане развернулась систематическая погромная агитация и травля политзаключенных на Колыме при прямом участии многих должностных лиц, вследствие чего участились физические расправы уголовных преступников с политзаключенными. Примером этого является нападение бандитов на барак политзаключенных у нас на "Пятилетке" в ночь на 27/III 1937 г., закончившееся избиением 3 чел. и тяжелым ранением финским ножом смотрителя, пришедшего на помощь политзаключенным. Бандиты шли на погром под лозунгом "За десять убитых троцкистов дадут один год"...

Мы требуем прекращения погромной травли и создания нормальных условий для существования политзаключенных. Первым шагом в этом направлении должна быть отмена приговора Магаданского суда по делу т. Кроля, Майденберга, Барановского и друг (11652).

За рубежом:

31 марта 1937 начинается наземное наступление испанских националистов против басков при поддержке 80 немецких самолетов, базирующихся в Витории-Гастейс, и 70 испанских националистических и итальянских самолетов, базирующихся в других местах на севере Испании. Им противостоят от 20 до 30 баскских самолетов. В первый день немецкие самолеты Junkers Ju 52 проводят первый террористический акт и бомбардировку незащищенного города в Европе, в результате чего в Дуранго погибло 248 человек (20798).

31 марта - 4 апреля 1937 в качестве поддержки националистических сил, от 40 до 50 самолетов в день бомбят Очандиано, Испания (20798).

Авиапромышленность:

Конец марта 1937 г. были закончены макетно-компоновочные работы на самолете "Иванов" (спецзадание) ведущий конструктор по самолету П.О.Сухой (11641).

Конец марта 1937 г. Группа конструктора Болховитинова переводится на завод N124 (11641).

В конце марта 1937 г. начались доводочные работы по ТБ-7, в ходе которых на самолете установили новые двигатели AM-34ФРН с измененной системой охлаждения. В новом варианте водяные радиаторы разместили попарно под двигателями, размещенными ближе к фюзеляжу, в мотогондолах, переходящих в обтекатель убранного шасси. Соответственно, внешние двигатели, лишенные радиаторов, получили более обтекаемые формы, что заметно улучшило аэродинамику всего самолета. Одновременно, в фюзеляже поставили пятый двигатель М-100 (АЦН), который мог заметно повысить боевые возможности бомбардировщика при полетах на больших высотах.

После проведения указанных доработок АНТ-42 выполнил еще три пробных полета из центра Москвы. В дальнейшем всему испытательскому коллективу вместе с самолетом пришлось искать новое место базирования. Центральный аэродром в Москве закрывался на капитальную реконструкцию, аэродром НИИ ВВС в Щелково также оказался не готов к приему огромного бомбовоза, поэтому заводская команда перелетела на небольшой подмосковный аэродром в Подлипки. Здесь при проведении первого же полета летчиком В.В.Рыбушкиным самолет потерпел аварию при посадке, в результате которой были сломаны шасси, деформированы моторамы двигателей, смята кабина штурмана (12025).

В конце марта 1937 на заводе № 84 для внедроения ДС-3 в серию и оформления других серийных заказов сформировали серийное КБ (СКБ) под руководством В.М.М., которое 15 мая 1937 было реорганизовано в КО. И.Б.Толстых и И.Т.Мосолов стали замами (5488, 21).

В конце марта 1937 была завершена постройка АНТ-44 (80,281).

Конец марта 1937 г. Закончено строительство самолета МТБ (АНТ-44- главным конструктором самолета был назначен А.П.Голубков после гибели И.И. Погосского) (11641).

В конце марта 1937 г. КБ-2  были переданые детали нагнетателя к авиамотору АМ-34 и началась его сборка. На конец апреля или начало мая были назначены заводские испытания (15584).

Другие оборонные отрасли:

В конца марта 1937 года новый начальник АБТУ РККА, назначенный вместо снятого И.А. Халепского, Д.Г. Павлов получил от Кировского завода чертежи легкой САУ НПП и арттанка на базе среднего с вооружением в виде 122-мм гаубицы и решает сосредоточить усилия на производстве новой техники.

Отличия представленного арттанка от среднего танка заключались в башне с большей высотой для размещения гаубицы. САУ НПП от легкого танка отличалась заменой башни на неподвижную рубку. Еще одним отличием САУ от легкого танка было уменьшение вспомогательного вооружения: былы убраны кормовой и корпусной пулеметы (также из корпуса был убран стрелок, замененный дополнительным боезапасом).

Гаубицы для арттанка и САУ разрабатывались в СКБ-4 Кировского завода конструктором И. А. Махановым путем наложения на цапфы новой маски качающейся части гаубицы обр. 1910/30г. Другими нововведениями были уменьшение отката и замена замка с поршневого на клиновой. Гаубицы для арттанка и САУ были максимально унифицированы и получили обозначение Л-12А и Л-12С (17320).

В конце марта 1937 года авторитетная комиссия, назначенная «для обследования состояния дел с доводкой Дизеля БД-2», прибыла на ХПЗ. На этот раз правительственную комиссию возглавил начальник ЦИАМа Белявский. В нее также вошли Главный конструктор двигателей на тяжелом топливе А.Д.Чаромский и конструктор этого отдела Т.П. Чупахин. Комиссия пришла к весьма неутешительному выводу. «Она обнаружила, что «дизеля», в том виде, в каком он должен быть запущен в серийное производство, еще нет, — пишет в своих воспоминаниях М.П.Поддубный, а есть дизель, который в стендовых условиях «живет не более 3-4 часов и разваливается» (11504).

В конце марта 1937 вышло Постановление ЦК ВКП(б) "О рассмотрении парторганизациями аппеляций исключенных из рядов ВКП(б)" (11641).

За рубежом:

Конец марта 1937 г. фирма Хеншиль закончила работу над турбореактивным авиадвигателем ТРД HeS-1 с тягой 250 даН конструкции Герберта Охайна (начало развития реактивной и ракетной техники) (11641).

В конце марта 1937 в США поднялся в воздух самолет В-17 (будущая знаменитая " летающая крепость") и готовится в серийное производство (11641).

Авиапромышленность:

Во второй половине марта на завод № 135 приехал сам М.М. Каганович. Услышав предполагаемую дату выпуска первой машины 20 мая, он долго бушевал. Под его нажимом директор завода Г.И. Васильев пообещал выдать 135001 к 1 мая, а также срочно запустить в производство задел деталей и узлов на первую серию в 10 машин. Со своей стороны, Михаил Моисеевич обещал помочь со смежниками, с подписанием договора с УВВС по Р-10 и ускорить процесс сдачи ИП-1, несколькими десятками которых были забиты цеха и стоянки на летном поле.

Помощь действительно требовалась. На 16 марта для первой машины не было основных колес, винта «Гамильтон», фотокамеры, СПУ, всего комплекта вооружения по заводу № 32, прицела 0ПБ-1, дюритовых шлангов и хромомолибденовых труб для моторамы. Со смежниками М.М. Каганович разобрался в рабочем порядке, но с Я.И. Алкснисом договориться было сложнее. Основным камнем преткновения для подписания договора на поставку 200 запланированных на 1937 год Р-10 был штопор. Завод не желал принимать на себя никаких условий по этому вопросу, военные соглашались перенести испытательные полеты на штопор на этап войсковых испытаний, но в случае возникновения проблем настаивали на доработке всех построенных машин. Замнаркомы обменялись письмами по этому вопросу, но к согласию не пришли. Договор был подписан много позже, да и сдача ИП-1 затянулась почти до конца года, что стало дополнительно помехой на весь период освоения производства Р- 10 (19899).

Авиапромышленность:

В марте 1937 г. УВВС распорядилось выделить в сентябре один ДБ-3 для Остехбюро (ОТБ). Там самолет должны были оснастить специальным мостом для подвески торпеды 45-36АВА. Старые торпеды ТАН-12, ТАВ-15 и ТАВ-21, разработанные в начале 30-х годов, в качестве оружия для торпедоносца ДБ-3Т уже не рассматривались. Он должен был нести торпеды т. н. «фиумского» типа. Их называли так потому, что лицензию на их производство купили у фирмы «Силурифичио итальяно» из Фиуме. Эти торпеды предназначались для надводных кораблей, но у нас их доработали в авиационные 45-36АН (для низкого торпедометания) и 45-36АВ (для высотного, с парашютом). Последнюю вскоре модернизировали еще раз, получив 45-36АВА с облегченной парашютной системой. В ОТБ несколько задержались, но к 1 августа машина уже прибыла на испытания в НИИ морской авиации в Севастополе. Она могла нести торпеды 45-36АН и 45-36АВА или одну мину МАВ-1. Груз во всех случаях располагался открыто под фюзеляжем, поэтому по скорости торпедоносец несколько уступал бомбардировщику. Испытания шли с августа по ноябрь 1937 г. Ведущим летчиком был старший лейтенант А.В. Ершов, с ним летал штурман П.П. Бурмакин. В испытаниях также участвовали пилоты лейтенанты Д. Вовк и Н. Хрусталев (10734,28).

В марте 1937 г. У ВВС распорядилось выделить в сентябре один ДБ-3 для Остехбюро (ОТБ). Там самолет должны были оснастить мостом для подвески 45-36АВА. В ОТБ несколько задержались, но к 1 августа машина уже прибыла на испытания в НИИ морской авиации в Севастополе. Она могла нести торпеды 45-36АН и 45-36АВА или одну мину МАВ-1. Груз во всех случаях располагался открыто под фюзеляжем, поэтому по скорости торпедоносец несколько уступал бомбардировщику. Сделали прикидки по подвеске двух торпед под центропланом у бортов фюзеляжа, но для ДБ-3 нагрузку сочли чрезмерной.

Испытания шли с августа по ноябрь 1937 г. Ведущим летчиком был старший лейтенант А.В. Ершов, с ним летал штурман П.П. Бур- макин. В испытаниях также участвовали пилоты лейтенанты Д. Вовк и Н. Хрусталев (12021).

В марте 1937 г, УВВС распорядилось выделить в сентябре один ДБ-3 для Остехбюро. Там самолет должны были оснастить мостом для подвески высотной авиаторпеды. Из-за медленного освоения производства опытный образец ДБ-ЗТ появился лишь в начале 1938 г. Он мог нести торпеды 45-36АН и 45-36АВА (обе они еще не были приняты на вооружение) или одну мину МАВ-1. Груз во всех случаях располагался открыто под фюзеляжем, поэтому по скорости торпедоносец несколько уступал бомбардировщику (12002).

В марте 1937 С.В.И. закончил проектирование ДБ-3Т. Для ускорения работ УМС РККА предоставило 2 поплавка от КР-6а 2М-17 (2405,87).

В марте 1937 г. Начальник ВВС командарм II ранга Алкснис и Зам. начальника 1 управления НКОП Туполев утвердили Перечень вооружения самолета ДБА серийного производства завод N 124 на 1937 год

Стрелково-пушечное вооружение

| Передняя спарка ДБА с 2-мя пулеметами ШКАС | 1 кмп |
| --- | --- |
| Задняя Тур-8с с 1 пул. ШКАС |  |
| Установка в обтекателях шасси ДБА с 1 пул. | 1 кмп |
| ШКАС | 2 кмп |
| Средняя тур. зав. N 32 под 20 мм пушку |  |
| ШВАК с пушкой | 1 кмп |
| Прицелы |  |
| МФ5 с КПТ-5 | 1 кмп |
| МК4 с КПТ-5 | 4 кмп |
| ОПБ-2 | 1 кмп |
| ОПБ-1 с пяткой | 1 кмп |
| Держатели |  |
| В фюзеляже 8 балок с ухватами под замки |  |
| Дер-19-20 с замками | 1 кмп |
| Плоскостных (крыльевых) 4 балки с ухватами |  |
| под замки Дер-19-20 с замками | 1 кмп |
| Дер-21 5-ти замковый 2 шт. | 1 кмп. |
| Сбрасыватели |  |
| ЭСБР-2 | 1 шт. |
| АСБР-(типа ДБА) 2 шт. | 1 кмп |
| Лебедка БЛ-3 8 шт. | 1 кмп |

Примечание:

1. К замкам Дер-19 прилагаются переходные крюки для подвески дополнительно к Дер-21 8 шт. бомб ФАБ-100.

2. В отступление от указанного выше на первых пяти самолетах допускается установить следующие держатели:

а) 2 пятизамочные кассеты Дер-21 - 1кмп

б) 4 балки по замки Дер-20 и Дер-19 с ухватами

в) 2 балки под замки Дер-20 и Дер-19 с ухватами на плоскостях

г) Управление всеми замками пиротехническое через ЭСБР-2 (3346).

В марте 1937 закончились госиспытания в НИИ ВВС СБ 2М-105А № 22163, которын начались с 23 октября 1936 в. Летал НюКастанаев. Даже с неубирающимися лыжами показал 422 км/час (9393,4).

В марте 1937 г. было подписано соглашение о поставке из СССР 20 самолетов СБ 2 М-100А и выдачи лицензии на серийное производство СБ на чешских заводах в обмен на горную ПУШКУ Skoda С.5 калибра 76,2 мм. Чехословацкий серийный самолет получил наименование B-71 (9531,27).

С марта 1937 г. второй опытный экземпляр (“Дублер”) под обозначением АНТ-35бис строился на авиазаводе №156 как эталон для серийного производства. Он отличался увеличенными габаритами пассажирской кабины (фюзеляжа стал выше на 150 мм), измененной конструкцией хвостового оперения и установкой двигателей Райт “Циклон” С-2 мощностью по 1000 л.с. “Дублер” был закончен в июне 1937 г., быстро прошел испытания, и уже 28 июля 1937 г. был зарегистрирован с опознавательным знаком USSR-М131 (10698).

В марте 1937 П.О.С. были закончены экспериментальные работы и компоновки СЗ Иванов - заказ 351, которые велись с ноября 1936, так как вопрос о типе мотора был решен только в марте. Сначала хотели АМ-34Р (1102).

В марте 1937 г. в 107-й авиабригаде проводили испытания МВ-2. На модернизированном самолёте Р-Зет там летали четыре экипажа. МВ-2 вращалась гораздо быстрее, чем ЭТур-8. Переход из походного положения в боевое занимал всего 2,5 - 3 с. Единственным недостатком сочли то, что обзор несколько ограничивался патронным ящиком. В отчёте об испытаниях записали: "...имеет безусловное преимущество перед ЭТур-8". Турель МВ-2 позже усовершенствовали и запустили в крупную серию. Она устанавливалась на многих отечественных бомбардировщиках, но вот на Р-Зет монтировать её так и не стали (11995).

В марте 1937 г. Зам. наркома обороны по ВВС и начальник ВВС командарм 2 ранга Алкснис утвердил Отчет о полигонных испытаниях установки для буксировки конуса самолетом И-16 и конуса конструкции ст. техника по вооружению ОИО авиабригады НИИ ВВС в/техника 2 ранга Белого

Цель испытаний

1. Определить пригодность предъявленного конуса для буксировки самолетом И-16.

2. Определить безотказность всех механизмов установки для буксировки конуса на самолете И-16.

3. Определить удобства эксплуатации предъявленной конусной установки.

Заключение

1. Конусную установку для буксировки конусов на самолете И-16 конструкции в/техника 2 ранга Белого с мягким конусом -Д-19 вар. 3 допустить на войсковые испытания после которых решить вопрос о принятии для снабжения строевых частей ВВС вооруженных самолетами И-16 (3179).

В марте 1937 года, когда уже таял снег, несмотря на усилия Н.Н. Поликарпова и НИИ ВВС, на заводе № 21 бригадой НИИ ВВС были проведены испытания лыж для И-16. Завод получил необходимые данные летных испытаний и утвержденный комплект чертежей для запуска их в серию и, согласно протоколу двух наркомов, должен был начать комплектовать убирающимися лыжами все И-16М-25 с 1 сентября 1937 года, однако в практическом плане тогда ничего сделано не было. Только полтора года спустя «лыжники» попали на испытания. Уборка лыж повышала скорость И-16 зимой на 60-70 км/ч, однако технически задача выглядела не очень простой. Из-за абсолютно разной геометрии лыж и колес «зимние шасси» в ниши для колес убрать было невозможно. Для компактной укладки лыжи следовало развернуть относительно осей стоек примерно на 90 градусов, то есть требовался надежный «ломающийся» узел сочленения стойки и лыжи. Первый вариант на тип 4 вышел громоздким, но на испытания 1939- го года удалось представить достаточно компактную его альтернативу (19883).

В марте 1937 в звеньеулавливатели на И-16 были внесены некоторые изменения и в целях ускорения испытаний, они были отправлены в Баку на повторные войсковые испытания ввиду начавшейся распутицы аэродромов на севере. Повторных войсковых испытаний звеньеулавливатели также не выдержали (3959, 38-53).

В марте 1937 на заводе № 21 развернулось проектирование модификаций истребителя И-16, а также новых машин - И-163, И-164, И-165, И-166, И-167. И-163 представлял собой эталон завода на 1937 г., оснащенный высотным мотором М-25Е. Этот двигатель разработали в КБ А.Д.Швецова по типу мотора Райт “Циклон” Р-54. У земли он развивал мощность 590 л.с. (взлетная - 635 л.с.), на высоте 5400 м - 710 л.с. Винт двухлопастный, металлический, изменяемого в полете шага (типа “Гамильтон-Стандарт”). Шасси убиралось пневматическим механизмом, стойка была сделана с увеличенным ходом амортизации и “вилкой” для крепления колеса, вместо костыля устанавливалось хвостовое колесо. Вооружение, состоявшее из двух пушек ШВАК и двух пулеметов ШКАС, размещалось в крыле. Вес пустого самолета равнялся 1415 кг, взлетный вес -1839,5 кг. Предполагался и облегченный вариант (без пушек). В этом случае взлетный вес составлял 1603,5 кг. За счет увеличенного кока длина истребителя несколько возросла и стала равной 6,196 м. Крышка фонаря кабины была аналогична И-16 тип 5. Размах элеронов немного уменьшили, под крылом установили закрылки, которые выпускались на 51,5° (без промежуточных положений) и убирались пневматическим механизмом. Самолет был оснащен радиостанцией (10667).

В марте 1937 на заводе 21 закончилось строительство самолета 7211 - опытный самолет № 7 с мотором М-85 конструкции инженеров Боровкова и Флорова, которое велось с ноября 1935 (7663, 9).

В марте 1937 на 21 заводе закончилась постройка самолета 7211 Боровкова и И.Ф.Ф., которая велась с ноября 1935 (2399,50).

В марте 1937 г. самолет №7211 вывезли на аэродром. После выполнения первых пробежек и соответствующих усовершенствований его подготовили к проведению полетов. Первый подъем в воздух совершил летчик-испытатель Л.М.Максимов 6 мая 1937 г. Затем в течение месяца опытная машина поднималась в воздух 22 раза. Главным результатом испытаний стало подтверждение рациональности выбранной схемы и работоспособности элементов конструкции. Особо отмечались летные качества: простота взлета и посадки, отличная поперечная устойчивость и управляемость на всех скоростях. Отнесенная к хвосту кабина пилота не вызывала неприятных ощущений при выполнении фигур пилотажа (как думалось поначалу) и, одновременно, обеспечивала отличный обзор.

По маневренности самолет действительно занимал среднее место между И-15 и И-16 - время виража на высоте 2000 м составило 14 сек. скороподъемность на 5000м - 4 мин 37сек. Подученная на 4000 м максимальная скорость 416 км/ч признавалась недостаточной. тем более, что конструкторы надеялись на скорость 480-500 км/ч. Однако при более качественном изготовлении крыла и тщательно подобранном воздушном винте заявленные характеристики оценивались как вполне реальные.

1 июня 1937 г. "семерку" облетал летчик НИИ ВВС П.М.Стефановский. который дал машине положительную оценку и предложил перегнать ее в Шелково. Для осуществления перелета на аэродром завода №21 прибыл один из наиболее опытных испытателей - Эдгар Юганович Преман. 22 июня Преман поднял №7211 в первый ознакомительный полет. По роковой случайности этот 24-й полет опытной машины стад последним и закончился катастрофой. При уходе на второй круг неожиданно встал двигатель. высоты не хватило, и самолет врезался в железнодорожную насыпь. Эдгар Преман погиб.

Причину несчастья определили - засорился жиклер карбюратора М-85 - такое, к сожалению, случалось и случается по сей день. Пока шло разбирательство, судьба участников создания №7211 оставалась неопределенной. В 1937 г. за построенный самолет, который потерпел катастрофу, вполне могли зачислить во враги народа. Тем более, что главный инициатор строительства "семерки" - начальник ВВС Яков Алкснис был арестован в числе многих других советских руководителей (12015).

В марте 1937 г. 8-я авиаэскадрилья 43-й авиабригады Харьковского военного округа была перевооружена на ИП-1. Некоторое время спустя в эскадрилье отмечалось, что по причине некачественного исполнения на большинстве самолетов текли клепаные топливные баки. Этот дефект вызывал особую озабоченность, так как пламя из выхлопного коллектора попадало на переднюю часть центроплана (а там и находились бензобаки) и существовала высокая вероятность возникновения пожара. В декабре 1937 г. клепаные топливные баки пытались заменить усиленными сварными баками. Впрочем, текли и они, поэтому полеты со сварными бензобаками были прекращены (15742).

В марте 1937 г. завершили постройку РК Бакшаева — слишком сложным оказался необычный самолёт для небольших учебно-производственных мастерских авиационного вуза, а ни от военных, ни от НИИ ГВФ помощи не было. Во время постройки в конструкцию внесли изменения: взамен подвижных элеронов-шайб на концах крыла, как на самолёте Бакшаева «Ленинградский комсомолец» (1936 г.), применили обычные элероны, размах крыла нарастили с 8 до 11,3 м, вместо колёс полубалонного типа установили шасси от У-2.

Собранный самолёт ещё полгода дорабатывали, усиливая его конструкцию, и только в октябре 1937 г. приемная комиссия подписала акт о готовности РК к полётам.

РК представлял собой моноплан деревянной конструкции. Две раздельные кабины были закрыты целлулоидными фонарями. Крыло — двухлонжеронное, с полотняной обшивкой, оно подкреплялось расчалками, соединенными с верхней частью фюзеляжа и подфюзеляжным пилоном. Для увеличения площади крыла из обтекателей по бокам фюзеляжа выдвигалось шесть деревянных отсеков по 0,5 м шириной. Их хорда и высота уменьшались по направлению к концам крыла, чтобы отсеки могли входить друг в друга. Они перемещались по роликам, скользящим в пазах лонжеронов основного крыла, и двигались с помощью тросов, соединенных со штурвалом на правой стенке кабины пилота. Каждый отсек выдвигался на 460 мм, 40 мм шло на перекрытие между отсеками. При полном раздвижении внешнее крыло занимало примерно 2/3 размаха внутреннего. На свободных концах последнего находились элероны. При выдвижении отсеков площадь несущей поверхности увеличивалась в полтора раза (17489).

В марте 1937 г. инженер-конструктор Воробьев пишет докладную о состоянии дел по планерам:

«К состязаниям лета 1937 г. от имени Татреспублики КАИ готовит два рекордных планера – гидропланер КАИ-3 и сухопутный двухместный КАИ-4. Все проектные работы ведутся силами студентов, возглавляемых студентом-активистом Потницыным. КАИ-3 это дальнейшее развитие КАИ-1, созданного в 1936 г. и установившего всесоюзный рекорд дальности 377 км. Планер оборудован приборами для ночного и слепого полета. В мае 1937 г. ожидается первый полет. КАИ-4 может быть и одно и двухместным. Имеет относительно малые размеры для рекордов и оборудование для любых метеоусловий. Готов на 80 процентов. Полеты начнутся в апреле. Готовится воздушный поезд в составе самолета Р-5 и планеров КАИ-2, -3, -4» (12049).

В марте 1937 г. шесть П-5 имела санитарная авиация. Некоторые из них специфических отличий не имели. Больных сажали в заднюю кабину в бывшее кресло летнаба. Иногда под крыло подвешивали "люльки" - фанерные футляры, в которые вкладывали носилки с людьми (12034).

В марте 1937 А.Н.Т. закончил строительство МТБ-2 4М-85, которое шло с марта 1936, а проектирование началось в ноябре 1934 (2405,84).

В марте 1937 на заводе 31 было закончено проектирование МДР-5 2М-85, задание на который дали в 1934 ЦАГИ и заводу 156 и в 1935 передано заводу 31. Работу начали в августе 1936, но распоряжением А.Н.Т. работа была приостановлена с марта по сентябрь 1936 и возобновлена по категорическому требованию УМС РККА (2405,85).

В марте 1937 на Пермском заводе запустили первый конвейер по сборке М-62, который в отличие от М-25В имел двухскоростной нагнетатель, что давала большую взлетную мощность (1462,27).

С марта 1937 г. испытывались первые образцы М-25К. Позднее отличия дополнились цельной стальной кулачковой шайбой (без алюминиевой ступицы), усиленным поршнем с удлиненной юбкой, измененным главным шатуном, коленвалом на двух роликовых подшипниках, модернизированными картером и механизмом газораспределения. В январе 1938 г. М-62 был выставлен на госиспытания, но в их ходе разрушились привод ПЦН и головка одного из цилиндров. Повторные госиспытания прошли успешно. М-62 серийно выпускался с марта 1939 г., но к эксплуатации был допущен лишь после совместных испытаний в декабре 1940 г. (на которых показал мощность 860/1040 л.с.). В разное время он строился заводами № 19 (Молотов, ныне Пермь, с 1939 г.), № 24 (Москва, с 1939 г.), № 478 (Запорожье, с 1949 г.), № 36 (Рыбинск, с 1945 г.). Всего выпущено 40 361 экз. Изготовлялся также заводом в Чучжоу (Китай) с 1956 г., а на заводе Р2Ь в Калише (Польша) выпускался с 1960 г.

Характеристики:

• 9-цилиндровый звездообразный, воздушного охлаждения, с ПЦН;

• диаметр цилиндра/ход поршня 155,5/174,5 мм;

• объем 29,87 л;

• степень сжатия 6,4;

• мощность и вес в зависимости от модификации;

• возможна установка синхронизатора, электроинерционного стартера или пневмопуска.

Известны модификации:

• М-62, безредукторный, с одноступенчатым двухскоростным ПЦН, 800/1000 л.с., вес 520 кг. Предназначался ' для истребителей. С 1939 г. серийно строился заводами № 19 и № 24, причем моторы разных предприятий были невзаимозаменяемы. Выпускался в двух комплектациях: с электроинерционным стартером РИ или пневмопуском. Из-за многочисленных дефектов производство Мотор М-62 на реставрируемом истреби- Дважды приостанавливалось — тепе И-16, 2000 г. в октябре и декабре 1939 г.

До ноября М-62 изготовлялся с импортными подшипниками. С июля 1940 г. введена втулка главного шатуна с боковыми уплотнениями по американскому образцу. Выпуск этой модификации прекратили на обоих заводах во второй половине 1941 г.

М-62Р (М-25КР) с редуктором и двухскоростным ПЦН, 850/975 л.с., вес 573 кг, пневмопуск. Имел иную конструкцию кулачковой шайбы, другой привод к регулятору оборотов. Выпускался серийно в 1939-1940 гг. Первоначально редукторы собирались из американских деталей. М-62-1, опытный мотор, 900/1100 л.с. М-62-2, опытный мотор, 1050/1200 л.с.

М-62ИР (АШ-62ИР) с редуктором и односкоростным ПЦН, 820/1000 л.с. (позднее 840/1000 л.с.), вес 560 кг, электроинерционный стартер. Первые испытания проводились в мае 1938 г. Госиспытания успешно завершены 11 мая 1939 г. Самый массовый вариант М-62, с 1942 г. выпускалась только эта модификация. Она неоднократно модернизировалась. 1-я серия комплектовалась импортными редукторами, далее (с декабря 1939 г.) — советскими. В 1941 г. был введен ко-ленвал с двумя маятниковыми противовесами (на обеих щеках), с конца 1942 г. не предусматривалась установка синхронизаторов, с лета 1943 г. ставились графитированные поршни, с августа того же года внесены изменения в систему зажигания. С 6-й серии ввели деформационное сужение гильзы, с 12-й — подвесное седло клапана выпуска (с 15-й серии — плавающее). 15-я серия (вес 567 кг), выпускавшаяся с 1964 г., стала самой массовой. Последние ее выпуски, имевшие ресурс 600 часов, отличались заглушками крепления поршневых пальцев вместо колец, измененным главным шатуном, бронзовыми втулками пальцев противовесов коленвала (по типу АШ-82Т), измененной схемой смазки редуктора, масляной центрифугой, карбюратором АКМ-62ИРА. С 1956 г. АШ-62ИР выпускался по лицензии в Китае (как Н35), с 1960 г. — в Польше (как АЗг-62). М-62ТК, вариант М-62 с двумя турбонагнетателями ТК-1. В августе 1939 г. проходил заводские испытания на истребителе И-16, в 1940 г. — войсковые. Выпущена малая серия. АШ-62ИР в музее завода «Салют», Москва

- М-62' с турбонагнетателями ТК-2 и турбореактором Н.И. Ефремова — разработанным в ЦАГИ ПВРД с нагревом от выхлопных газов и радиаторного тепла. Испытывался в 1939 г., затем в августе 1940 г.; вес турбореактора 25 кг.

- М-62 для катеров на воздушной подушке, создававшихся в ЦКБ-1. Они приспосабливались для работы в вертикальном положении, снабжались более мощной помпой откачки масла и карбюратором К-85. Изготовлено 16 экз. на заводе № 24 в 1940 г.

- М-62В — под этим обозначением предполагался серийный выпуск опытного двигателя М-65 (см. далее).

- АШ-62ИР с турбонагнетателем ТК-19. Выпускался малой серией в 1953-1954 гг.

- АШ-62М, модификация для сельскохозяйственных самолетов на базе АШ-62ИР 15-й серии с коробкой приводов КПМ и генератором ВГ-7500. АШ-62М при необходимости легко переделывался в АШ-62ИР.

- АШ-62Н, вариант с непосредственным впрыском топлива на базе АШ-62ИР 15-й серии. Имел бензонасос увеличенной производительности. Вес 590 кг. Выпущена опытная партия, проводились эксплуатационные испытания на самолетах Ан-2.

- А82-621К.-М18, польский вариант с измененной гидросистемой для самолета М-18 «Дромадер».

- А82-62Ш.-М18/ВНСЗ, вариант предыдущего типа для самолета ВНС-3.

- К9, форсированный по оборотам вариант А82-621К, 1170 л.с. Выпускался в модификациях К9-АА, К9-ВВ, К9-ВС.

Двигатели семейства М-62 (АШ-62) устанавливались на серийных советских самолетах И-153, И-16, ПС-35 (АНТ-35), ПС-84 (Ли-2), КОР-2 (Бе-4), ГСТ (МП-7), Ан-2. Двигатели польского производства ставились на самолеты М-18, М-24 «Крук» ОНС-3, ВС-3. Кроме этого М-62 монтировались на опытных самолетах ХАИ-52, «Иванов» Н.Н. Поликарпова, АНТ-51, И-207.

Двигатели АШ-62ИР экспортировались в Китай, Вьетнам, Корею, Болгарию, Югославию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Польшу, ГДР, Камбоджу, Никарагуа, Афганистан, на Кубу (11852).

В марте 1937 г. на МВ-6 подготовили узловые чертежи, к концу года - разработали технологию, выполнили чертежи оснастки, приспособлений и специального инструмента. На 1 января 1938 г. было готово более трех четвертей оснастки, с помощью которой изготовили первые партии деталей. Начали со сборки моторов из французских частей, но с отдельными советскими деталями. Использовали французское корпусное литье, всасывающие коллектора, бензонасосы и компрессоры; из Франции были поставлены также свечи зажигания и магнето. Первый такой "настоящий" МВ-6 поставили на испытательный станок в сентябре 1938 г. Более трех месяцев на нем бились с прогаром клапанов и поршней. В декабре перешли от подачи смеси от заднего торца двигателя к подводу сбоку, примерно посередине длины мотора. Но это не избавило от дальнейших мелких поломок. Лишь к концу февраля 1939 г. один из МВ-6 наработал 100 часов. В апреле того же года МВ-6 успешно прошел госиспытания на стенде. Однако советские доработки привели к тому, что и номинальная, и взлетная мощность понизились, зато масса сухого двигателя возросла более чем на 20 кг (11479).

В марте 1937 ГУАП отклонил предложения (техпроект и отчет) безвинтового двигателя с газовой турбиной А.М.Люльки и Г.Е.Лозино-Лозинского (553,172).

С марта 1937 г. обычные моторы М-103 пробовали эксплуатировать на этиленгликоле, но столкнулись с перегревом клапанов и течью охлаждающей жидкости. В октябре 1938 г. уже испытывался специально доработанный двигатель М-103Г. Он отличался усиленным корпусом редуктора, усовершенствованными уплотнениями. Данные по проекту: мощность 900/930 л.с., вес 495 кг. Реально получены мощность 790/940 л.с., вес 500 кг. (11852).

В марте 1937 г. в мастерских НИИ собрали отсек ПБ, а в апреле начали испытывать на стенде. Получили мощность 83,4 л.с. (при степени сжатия 7,23). С учетом результатов эксперимента был подготовлен уточненный проект ПБ, в котором степень сжатия подняли до 7,3, мощность до 820/900 л.с. и вес до 400 кг, предусмотрев редуктор. Предлагали выпустить на заводе № 24 опытную партию из пяти двигателей. В сентябре 1935 г. руководство НИИ ВВС приняло решение изготовить четырехцилиндровый отсек ПБ для проверки работоспособности схемы. В июле 1935 г. работавшие в НИИ ВВС военинженеры П.Н. Павлючук и И.Ф. Буров предложили необычную компоновку авиамотора с двумя коленвалами и двумя двухрядными блоками цилиндров. Блоки располагались У-образно. Каждый из коленвалов вращался шатунами одного ряда цилиндров левого блока и одного — правого. При этом каждая пара цилиндров в блоке имела общую камеру сгорания. ПБ (МОТОР ПАВЛЮЧУКА—БУРОВА). Проектные параметры ПБ: 24-цилиндровый, двойной У-образный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, безредукторный, диаметр цилиндра/ ход поршня 90/100 мм, объем 15,45 л, мощность 600 л.с., степень сжатия 7,0, вес 290 кг. Его начали делать в 1936 г. с помощью завода № 24, используя детали от моторов М-11, М-17 и М-22. В январе 1939 г. ВВС было выдано техническое задание на создание мотора такого типа мощностью 850/900 л.с. и весом 420 кг. Реально опытный образец ПБ в целом построен не был. Конструкторами предлагались также варианты сдвоенного ПБ общей мощностью 1700 л.с., дизеля и двухтактного мотора на его базе (11852).

В марте 1937 отдел Болховитинова переводился на завод 124 (1192,16).

В марте 1937 г. для конструкторского сопровождения освоения выпуска ДС-3 (ПС-84) на заводе № 84 (Завод № 84 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова НКТП, НКОП, НКАП, Ташкентский авиационный завод им. В.П. Чкалова, Ташкентское авиационное ПО им. В.П. Чкалова (ТАПОиЧ), Государственное АО (ГАО) «ТАПОиЧ» / г. Химки Московской обл./ /700016 Узбекистан  г. Ташкент, ул. Кучкар-Турдыева; ул. Элбек, 61 тел. 136-11-67/) было сформировано серийное КБ (СКБ), подчинявшееся непосредственно гл. инженеру завода (ОКБ-1 завода № 84 НКАП, ОКО завода № 84, ОКБ-84 НКАП, филиал ОКБ-ЗО на заводе № 84 /г. Химки;  г. Ташкент/). С 15.05.1937 г. СКБ реорганизовано в ОКО. Приказом № 294/К от 7.08.1938 г. гл. конструктором ОКБ назначен А.А. Сеньков (до этого- гл. конструктор завода № 18). Продолжены работы по ДС-3. По приказу № 140с от 22.03.1940 г. на базе ОКБ образован ОКО во главе с И.П. Мосоловьм, Сеньков освобожден от занимаемой должности (вскоре назначен начальником КБ ЦАГИ. В 1942 г. А.А. Сеньков проводил работы по модификации МиГ-3 с щелевым крылом). Работы по доработке ДС-3 в десантно-транспортный вариант (Ли-2).

В 1941 г. ОКБ эвакуировано вместе с заводом в Ташкент, действовало как ОКБ-84. Продолжены работы по модернизации ПС-84. Пост. ГКО № 2272 от 7.09.1942 г. ПС-84 переименован в Ли-2. 22.04.1945 г. вышло постановление ГКО № 8241 о самолетах Ли-2 в пассажирском и транспортном вариантах.

По приказу № 14с от 22.01.1946 г. на заводе № 30 НКАП образовано ОКБ-ЗО по пассажирским и транспортным самолетам, а ОКБ завода № 84 преобразовано в филиал ОКБ-ЗО на заводе № 84. Гл. конструктором по Ли-2 назначен А.П. Голубков, а Мосолов вновь ушел в 11ГУ.

Начальник (1937-08.1938 г.)- В.М. Мясищев (затем- в ЦКБ-29 НКВД).

Гл. конструктор (-08.1938 г.)- В.М. Мясищев, (10.1938-03.1940 г.)- А.А. Сеньков, (03.1940-01.1946 г.)- И.П. Мосолов {1.09.1906-}.

Зам. начальника (1937-12.1939 г.)- И.П. Мосолов (затем- в 11 ГУ), (1937 г.-)- И.Б. Толстых (11982).

По март 1937 года с 1935 г. завод № 47 занимался изготовлением всевозможных изделий парашютно-десантного оснащения, как-то кассет к самолету Р-5 (Р-61), подвесок ТБ-3 (ПТ-13), опытных парашютов и т.д., а также изготовлением опытных образцов планеров, самолетов, глиссеров. С 1936 года завод перестает производить ремонт самолетов и моторов. С 1937 года становится серийным самолетостроительным заводом и в 1937-1939 гг. выпускает самолет УТ-1. В конце 1939 года завод осваивает и выпускает самолет УТ-2. В 1940 году производство самолета УТ-2 прекращается и заводу поручается освоение и выпуск самолета УТ-3 (двухмоторный). После изготовления и облета первого экземпляра самолет УТ-3 с производства снимается (в заделе была серия в 10 единиц) и заводу опять дается задание на возобновление выпуска УТ-2, который выпускается до августа 1941 года, т.е. до эвакуации.

В деятельности завода за период с 1927 по 1941 год можно установить три периода:

1. С 1927 по 1933 гг. завод в основном занимается ремонтом самолетов и моторов.

2. С 1934 по 1936 гг. помимо ремонта самолетов и моторов завод осваивает и выпускает новые типы самолетов и занимается разнообразной опытной работой.

3. С 1937-1941 гг. завод занимается выпуском самолетов. В 1941 году завод работал в Ленинграде до 23 июня, после чего по приказу ГКО был эвакуирован в Оренбург на площади аэродрома ЧВАУ-2.

Завод привез из Ленинграда задел по самолету УТ-2 и с октября 1941 года приступил к их выпуску. Всего в 1941 году заводом было выпущено 550 самолетов УТ-2, из них: в Ленинграде 414, в Оренбурге 136. В начале 1942 года самолет УТ-2 с производства снимается, завод переключается на производство самолета ЯК-1, нов феврале 1942 года завод вновь возвращается на выпуск самолета УТ-2. Из полученного задела от завода № 292 завод собрал 2 самолета ЯК-1. В первом квартале 1942 года заводу дается задание изготовить эталон самолета УТ-2МВ (модернизированный вариант с деревянным оперением вместо металлической) и внедрить его в серию. В конце 1942 года завод получает задание по конструированию и изготовлению двух опытных экземпляров самолетов ЯК-6 (на заводе находилась группа конструктора Яковлева).

Завод в течение двух месяцев изготавливает эти самолеты и в то же время переходит к серийному выпуску самолета УТ-2МВ. С сентября 1942 года самолет УТ-2МВ с производства снимается и передается другим заводам МАП, а заводу № 47 поручается оказание помощи по внедрению в производство самолета УТ-2МВ на заводах №№ 168, 600 и 464. В 4 квартале 1942 года завод осваивает серийное производство самолета ЯК-6 и выпускает их 25 единиц. В конце 3 квартала 1943 года самолет ЯК-6 с производства снимается и заводу поручается серийное производство самолета ЩЕ-2. В 1944-1945 гг. и в 1 квартале 1946 года завод выпускает самолеты ЩЕ-2, одновременно работая над опытными вариантами. Кроме серийных самолетов завод выпустил их варианты:

1. С/х

2. Дизельный (с двумя дизельмоторами)

3. Модернизированный

Эталон 1945 года В январе 1946 года заводу дается задание освоить выпуск самолета ЯК-8, в марте это задание снимается. В мае 1946 года завод получает задание по изготовлению металлических крыльев самолета ЯК-8. В июне задание по выпуску крыльев самолета ЯК-8 отменяется, заводу поручается освоение и серийный выпуск планеров А-2 и Ц-25. В 1947 году завод, выпуская планер А-2 продолжает осваивать производство планера Ц-25.

В соответствии с приказом МАП № 362сс от 5 июня 1948 года завод свертывает выпуск планера Ц-25 и переходит на выпуск самолета ПО-2.

На основании приказа МАП № 789сс от 4 января 1949 года завод прекращает выпуск самолета ПО-2 и переходит на выпуск планера ЯК-14.

В соответствии с постановлением СМ № 161-76сс от 19 октября 1951 года и приказа МАП № 60сс от 24 января 1951 года завод полностью реконструируется с целью выпуска самолета ИЛ-10М. В 1953 году завод осваивает выпуск самолета ИЛ-10М и выпускает их 4 единицы. В декабре 1953 года заводу дается задание подготовить производство и начать выпуск вертолетов МИ-1. В 1954 году завод освоил выпуск вертолета МИ-1, выпустил 6 самолетов ИЛ-10М и в соответствии с приказом МАП № 259сс от 14 декабря 1954 года приступил к подготовке производства самолета ТУ-16П.

И.о. директора – Шевченко А.М.

Адрес: Оренбург, п/я 936

Производственный профиль – реактивная техника

В соответствии с приказом № 449 от 12 июня 1955 года завод начал подготовку производства радиоуправляемой мишени (изделие 201) и прекратил производство самолета ТУ-16П (9830).

В марте 1937 Звонарев и Попович докладывали Я.И.А. о полигонных испытаниях РС-82 на И-5, которые велись с осени 1936. Торопил, но не хватало пороха (172,107).

В марте 1937 г. на имя начальника Ечавного управления лесоохраны и лесонасаждения при СНК СССР И.К.Якимовича поступило письмо заместителя народного комиссара обороны по ВВС командарма 2 ранга Я.ИАлксниса. «Прошу срочного разрешения на расчистку боевых полей центрального полигона ВВС РККА (дислокация г.Ногинск Московской области). Согласно спецификации Ногинского райлесхоза, для приведения центрального полигона в соответствие с генпланом, лес прошу передать в распоряжение центрального полигона для специального строительства. Центральный полигон ВВС РККА, ныне реорганизуемый в научно-испытательный полигон ВВС РККА, является единственным полигоном ВВС в СССР. Задержка в подготовке боевых полей задерживает как специальное строительство, так и выполнение плана оборонных работ полигона».

Руководство строительством полигона возложили на военинжснсра 2 ранга А.Д.Поповича. Однако проектировщиком и строителем он был весьма посредственным. Хотя требовать высокого уровня профессионализма от непрофильного специалиста в СССР всегда любили. Вот как о ходе строительства начальник 4 отдела АВ ВВС РККА военинженср 1 ранга Э.КЛарман 22 апреля 1937 г. докладывал бригадному инженеру И.Ф.Сакриеру: «15 и 16 апреля сего года, работая на Ногинском полигоне по выполнению Вашего специального задания, интересовался ходом строительства и общим положением на полигоне, о чем считаю необходимым Вам доложить нижеследующее.

Строительство идет чрезвычайно медленно, и в этом году мы опять останемся без полигона, способного сколько-нибудь серьезно заниматься работой. Если так дальше будет продолжаться, то в полной мерс работоспособным он будет через пятилетку, не раньше. Насколько серьезно положение на полигоне, видно хотя бы из того, что хранилище боеприпасов из деревянных зданий построено в лесу, освещение к нему не подведено, а охраняется оно одним часовым. В бомбохранилище около него "Ранятся бомбы и разного рода боеприпасы. Совместно хранятся и тротил и мелинит, и порох дымный, и трубки с капсюлями, вопреки всем хранения, что чрезвычайно опасно в пожарном отношении.

Сам склад, как из-за неудовлетворительной охраны, так и по своему расположению легко может быть взорван даже не только опытным диверсантом, но лаже любым преступником. Тогда будет уничтожен весь городок, в котором большинство зданий - деревянные. Пожарная же охрана, по своему составу и обеспечению водой, в состоянии работать всего несколько минут. Начальника пожарной охраны на полигоне нет, и не было. Кроме того, на полигоне около цели №3 в нескольких километрах от бомбохранилища (бывшей лаборатории завода №67) хранятся под навесом около 15 тонн бомб, охраняемые вольнонаемными сторожами. Взрыв их причинит немало бед полигону и уничтожит деревню Соколово. Сам полигон сильно запушен. Неразорвавшиеся бомбы и боеприпасы не подрывали уже несколько лет. А потому вообще опасно на полях полигона производить какие бы то ни было работы. Пиротехника на полигоне нет, начальник полигона прекратил все работы.

Очистка поля, если таковую произвести как следует, потребует нескольких месяцев. Закрытие полигона уже срывает испытание РС-132. Обращает на себя внимание безразличное отношение к этому со стороны политотдела НИИ. от которого никто на полигоне не бывает. Здесь много вольнонаемных служащих и изрядное количество военнослужащих, а ни одного политработника на полигоне нет. Не прикреплен к полигону и представитель НКВД. А работать, над чем. здесь, очевидно, есть. По сведениям начальника полигона тов. Поповича, недавно служащими полигона был обворован вещевой склад. Вольнонаемные служа

полигона занимались грабежом па дороге. Имеются случаи пропажи патронов ШКАС и ШВАК. а также ряд других безобразий.

Все это показывает, насколько плохо обстоит дело с подбором людей на полигоне, где испытания проходят сов. секретные объекты вооружения РККА. Нет никакой уверенности, что здесь дело обходится без работы классового врага...» (11402).

В марте 1937 Майзелем и Зайковским были подготовлены:

Замечания по вопросу о средствах массовй борьбы

При сопоставлении ряда фактов, определяющих сопротивлениетехнического управленческого аппарата к работам большого принципиального значения для вооружения РККА - обоащает на себя внимание жижеследующее:

1. Тактика будущего боя, определяемая (ПУ-36) Полевым уставом РККА предусматривает борьбу массированных технических средств, т.е групп с-тов против групп с-тов, зенитных групп, групп полевой артиллерии против групп танков, пехоты и т.д. Вместо этого технические аппараты в исследователььских работах, опытных образцах и т.д. берут упор на “индивидуальную” борьбу: самолет против самолета, батарея против единичного танка и т.д., создавая соответствующие тактико-технические требования - это ведет к направлению творческих сил , производственных и материальных средств в неэффективном направлении, отрывая их от актуальнейших задач и к бесцельному усложнению работы изобретателей, конструкторов и производственников.

2. Против массовых средств обороны и нападения: мины ЗАМ, методы и приборы управления групповым огнем, системы технических средств управления боем и т.д. ведутся долголетние злостные кампании с целью опорочирания самого принципа создания технических средств массовой борьбы, путей дискредитациив предложений и их авторов, особенно при успешности получаемых результатов.

Характерно, что одни и те же лица, перебрасываемые на разные участки боевого вооружения, ведут одну и ту же линию против разных форм массового оружия (напр, Сакриер - в АУ против системы группового управления огнем артиллериивкедет самую беспринципную борьбу, не брезгуя ничем, - переходя в ВВС - то же повторяет проитив ЗАМ; или зандер - всячески гробил мины ЗАМ и ПБМ, тоже не брезгуя ничем - в АУ, ту же линию ведет, пенейдя в ВВС.

Если руководящее командование в Артиллерии (тт. Ефимов и Роговский) приняли меры к защите и развитию таких работ у себя, то т. Алкснис не успев разобраться в природе этой тенденции - попал в сети ложных обоснований и запутался в них (3872,37).

В марте 1937 ГК АУ РККА по риборам управления огнем Зайковский писла записук:

СООБРАЖЕНИЯ ПО ВЫСТУПЛЕНИЮ ВВС О РАБОТЕ тов.МАЙЗЕЛЯ А.Е.

На основе изучения материалов, предоставленных мне тов. Майзелем, считаю необходимым сообщить нижеследующее:

1. Выступления ВВС не коснуллсь вопроса о ПБМ, следовательно возражений против нее ВВС не имеет. Из актов испытания ПБМ на Н.И.Зен. Полигоне АУ РККА в Евпатория и заключения комиссии под председательством зам. нач. вооружений РККА комкора т. Ефимова - видно, что задача о летной стороне ПБМ - ДГ разрешена, артиллерийская затруднений не вызывает.

В 1933 г. в присутствии тт. Тухачевского и Ефимова пускались 2 ПБМ-ДГ на большие дистанции. ПБМ-ДГ № 212 был засечен теодолитными станциями Научно-Испыт. Зен. Полигона на протяжении 14 клм.; (акт имеется), на этой дистанции отклонение составило около 0,5 клм., при чем пуск производился без учета ветра, вторая пускалась на 18 клм. и тоже дала удовлетворительные данные (акт пока не найден).

Примечание: Все материалы (сов.секретные) по ПБМ и ЗАМ находятся в секр. части зав. Авиаприбор в хаотическом беспорядке, без описей, с надписью "для ликвидации”. Со слов б. архивариуса зав. № 3 (ныне сотр. Авиаприбора) т. Зинкееич и т. инж. Масленникова - весь ценнейший научный и испытательный материал до 35г. хотели сжечь, для чего была назначена комиссия.

2. Возражения ВВС о ЗАМ в основном сгодятся к опорачиванию летных свойств (меткости), базирующемся только на испытаниях, проведенных ВВС в 1936г. в отсутствии автора. Ознакомление с материалами показывает, что:

а) испытания были поставлены недостаточно тщательно и постановка учета вызывает большие сомнения в надежности, даже в самом акте указывается, что проведенных испытаний недостаточно для суждения о законе полета ЗАМ и характеристике этого закона; ветер при пуске не учитывался, следовательно никакого суждения о сносе системы самолет ЗАМ относительно неподвижной цели - иметь нельзя.

б) Материалы, представленное ВВС, находятся в резком противоречии с материалами Научно-Иопыт. Зен. Полигона АУ РККА, из которых видно, что отклонение от первоначального направления полета ЗАМ 6 несколько раз меныше, чем утверждает ВВС.

Материалы АУ и опыты завода № 3 АУ - дают серединное отклонение ЗАМ от первоначального направления не превышающее радиуса поражения, что вполне удовлетворительно характеризует ЗАМ и с летной и с артиллерийской точки зрения. (См.прил. № 1 - стрельба по вертикальному обрвву горы Альма показала, что из 6 ЗАП -.5, т.е. 83% легли в круге радиуса 75 м, и дали серединное отклонение 50 метров).

в) Перед пуском ЗАМ не была проверена тщательность сборки их (мины собирались в период развала работы зав. № 3), а все предшествовавшие испытания летных свойств ЗАМ показали (что подтверждается и теоретическими расчетами), что устойчивость ЗАМ в полете и сохранении им направления зависит исключительно от выполнения инструкций при сборке что весьма ясно видно из сводной таблицы засечек траекторий ЗАМ Н.И. Зен. Пол. в Евпатории, где 7 из 8 мин., т.е. 87% пущенных последовательно не вышли за пределы тактико-технических требований: 75 метров на 1,5 км. (Материалы найдены в делах Авиаприбора, черт.441-447).

г) Позиции технического руководства ВВС находятся в резком противоречии с единогласным убеждением строевых летчиков, проводивших в течение ряда лет многочисленные испытания ЗАМ и считающих ЗАМ надежным орудием воздушного боя.

Все это говорит о несерьезном и пристрастном отношении отдельных сотрудников штаба ВВС, сознательно вводящих в заблуждение т. Алкскниса путем оперирования односторонними и недоброкачественными обоснованиям::. Это видно хотя бы из того, что вопрос о перегреве подшипников при работе их сверх установленных заданием 30 минут - поднятый ВВС на „принципиальную" высоту - якобы опорачивазошую ЗАМ - легко разрешается изменением системы смазки и был бы устранен при наличии на это требования ВВС. То же относится и к периоду приведения в готовность ЗАМ, однако новые требования, при анализе их, - явно свидетельствует о том, что техническое руководство ВВС стремилось не к тому, чтобы создать лучшую мину, а к тому, чтобы угробить "принципиально” возможность применения нового более .мощного орудия.

Не сер ьезное, поверхностное отношение к анализу ЗАМ у технического руководства ВВС характеризуется еще и тем, что оно даже не дало себе труда проверить убедительность своих возражений - из прилоаения № 2 видно, что даже при небрежной сборке и условиях наиболее неблагоприятных для характеристики ЗАМ - поражаемая зона дает соотношение, истребителей, вооруженных минами ЗАМ к числу атакуемых бомбардировщиков 1 : 3 (взято для германского строя в 30 бомбардировшиков).

Главный конструктор АУ РККА по приборам управления огнем Зайковский (3872,39).

В марте 1937 г. шесть П-5 имела санитарная авиация, а только в Свердловской и Челябинской областях эксплуатировались 10 "лимузинов", которыми пользовались руководители крупных предприятий. Много самолетов принадлежало картографам (входившим тогда в систему НКВД). Изрядным парком располагал "Осоавиахим". В нем Р-5 использовали для буксировки планеров и обучения парашютным прыжкам (11936).

В марте 1937 г. ДВ СССР-Н10 получил назначение в морской отряд Енисейской авиагруппы. Командиром назначили И.И.Черевичного, штурманом А.П.Штепенко. В августе 1937 г. СССР-Н10 выполнял ледовые авиаразведки в море Лаптевых. 12-го августа (по другим данным - 13-го; в августе 1937 года 13-е число приходилось на пятницу) самолет заправляли горючим в бухте Тикси. Бензин подвозили к лодке на шлюпке. Закончив работу около моторов, 1-й бортмеханик Афендульев перешел на заднюю часть фюзеляжа и закурил папиросу, а горящую спичку бросил в воду. Пролитый на воду бензин воспламенился, огонь перебросился на самолет и шлюпку с горючим.

В результате начавшегося пожара обгорела обшивка плоскостей и хвостового оперения; деформировались и частично прогорели нервюры плоскостей и хвостового оперения; обгорели оба воздушных винта; обгорел и лопнул один лист дюраля на правом борту лодки. Шлюпка, с которой производилась заправка горючим, сгорела вместе с 7-ю бидонами горючего.

Основными виновниками произошедшего признали Афендульева и командира корабля Черевичного, который "грубо нарушил права и обязанности командира корабля, доверив заправку авиагорючим случайным людям - работникам порта Тикси - береговому боцману т. Семененко и матросу Скокниву, не присутствовал лично при заправке самолета и не выслал для наблюдения за заправкой своего заместителя - второго пилота; бортмеханик Афендульев прибыл на самолет тогда, когда посторонние люди уже заправляли самолет горючим".

Афендульева от работы отстранили, а материалы о происшествии с самолетом СССР-Н10 передали военному прокурору для привлечения виновных к уголовной ответственности. Самолет впоследствии был восстановлен и продолжил работу (11970).

В марте 1937 года экспедиция И.Д. Папанина вылетела на Север, в их числе находился сотрудник лаборатории Н.Н. Стромилов. В качестве бортрадиста он участвовал в первом научно-разведывательном полете над районом Северного полюса. 21 мая 1937 года во время старта самолета М.В. Водопьянова на полюс Стромилов поддерживал радиосвязь с ним с острова Рудольфа. 25 мая Стромилов, являясь бортрадистом самолета М. Молокова, приземлился на льдине папанинцев, доставив им запасное электрорадиооборудование.

За 9 месяцев работы экспедиции И.Д. Папанина с помощью 20-ваттного передатчика было передано в эфир 75000 слов. По тем временам это был очень высокий показатель.

Что же представляла собой эта радиоаппаратура?

Основной передатчик телеграфный, двухкаскадный. Его полезная мощность – 20 ватт. Диапазон – 20-30, 40-60 и 560-610 м. Задающий генератор был стабилизирован кварцем (при работе на КВ).

С каждым из 2 таких передатчиков, имеющихся в комплекте рабочего радиооборудования, мог работать усилительный блок, который имел полезную мощность 50 – 80 ватт.

Резервная (аварийная) радиостанция состояла из однокаскадного телеграфного передатчика на одну фиксированную волну 600 м, полезной мощностью 20 ватт и приемника прямого усиления по схеме О-У-1. Основной приемник 1-У-1 с диапазоном 19-2000 м. Антенна Г-образная из канатика, высота 2 дюралевых мачт – 8,5 метра. Электропитание радиостанции осуществлялось железоникелевыми аккумуляторами и умформером РМ-1, спаренным с бензиновым двигателем В-3 с воздушным охлаждением.

Была предусмотрена возможность питания основного передатчика полностью от умформера РМ-2, превращенного в этом случае в двухколлекторную динамо-машину с ручным или ножным приводом.

Основным энергетическим агрегатом был ветродвигатель конструкции харьковского инженера С.Б. Перли с динамо-машиной мощностью 200 ватт при напряжении 15 вольт. Ветряк был изготовлен вместе с динамо-машиной в ОРЛ под руководством Е.Н. Иванова. В этой работе участвовал механик Ф.Г. Леострин.

Когда экспедиция на полюс завершилась, коллектив ОРЛ получил телеграмму следующего содержания:

"Вывозим абсолютно всю аппаратуру. С особенной любовью в эти минуты вспоминаем ваш коллектив. Ваша, изумительной надежности продукция, доставила новую победу нашей любимой Родине.

Кренкель" (11711).

В марте 1937 г. приказом по НКОП И.Т. Клеймёнов, его заместитель, ряд ведущих инженеров и лучших работников института за выдающиеся достижения в деле разработки новых образцов вооружения РККА были награждены большими денежными премиями, а летом 1937 г. И.Т. Клеймёнов вместе с Г.Э. Лангемаком был представлен к награждению орденом Ленина, а В.П. Глушко – к ордену Трудового Красного Знамени. Но этому не суждено было сбыться. Начались репрессии, положившие конец нормальной работе института (21477).

Другие оборонные отрасли:

В марте 1937 года начальник РУ РККА комкор С.П. Урицкий направил в ВТБ секретную документацию (порядка 15 листов технического текста), в которой содержались подробные сведения о технических условиях изготовления артиллерийских орудий для армии Великобритании (19055).

В марте 1937 года от РУ РККА в ВТБ поступила информация об имеющейся возможности купить у фирмы American Armament Corporation 37-мм авиационную пушку, стоимость которой вместе с комплектом чертежей составляла 36 тыс. американских долларов. Это была вполне современная пушка (модификация Т-9), которая стреляла через втулку воздушного винта и предназначалась для вооружения новейшего истребителя Bell Р-39, выпускавшегося американской фирмой Bell Aircraft Corporation. Инициатива закупить чертежи пушки принадлежала Разведывательному управлению, однако опытные образцы аналогичных советских пушек, как потом выяснилось, имели лучшие показатели, поэтому предложение о закупке было отклонено. Материалы, в которых содержались описание и конструктивные чертежи американской 37-мм авиационной пушки «Дриггс», 31 августа 1936 года были направлены заместителю наркома тяжёлой промышленности М.Л. Рухимовичу для изучения и подготовки заключения для ВТБ и РУ РККА и практического использования в авиационной промышленности (19063).

В марте 1937 на совещании в Кремле Ф.Петров высказал мысль о реальности создания 122-мм гаубицы и начал разрабатывать ее в инициативном порядке, т.к7 задание было дано другому заводу (3848,45).

В марте 1937 года завод № 172 (бывший МЗМ) изготовил три опытных образца 152-мм дивизионной мортиры МЛ-21. Мортира МЛ-21 представляла собой модернизацию 152-мм мортиры обр. 1931 г. Конструктивно мортира МЛ-21 была устроена подобно мортире обр. 1931 г (3861).

В марте 1937 года были выданы новые ТТТ на дивизионную пушку: угол ВН был уменьшен с +75 до +45. Вес системы в боевом положении 1500 кг, скорость возки до 30 км/час, начальная скорость снаряда весом 6,23 кг 680 м/с (то есть баллистика 76-мм пушки обр. 1902/30 г. в 40 клб). Интересно, что ТТТ были направлены только Кировскому заводу. Завод № 92 и начальник его КБ Грабин оставались в приятном неведении до апреля 1938 года. КБ Кировского завода под руководство Маханова с энтузиазмом начало проектирование новой пушки, получившей заводской индекс Л-12. В ней Маханов вновь использовал свою изюминку противооткатные устройства, объединенные в один агрегат, он же являлся одновременно и люлькой. Компрессор и накатник имели один общий шток. Аналогичные устройства уже имели 76-мм универсальные пушки Л-3 и Л-4, танковая пушка Л-10 и 100-мм зенитная пушка Л-6. Впоследствии ими были оснащены танковые пушки Л-11 и Л-15 и казематная пушка Л-17. Именно этот агрегат стал главной мишенью для нападок Грабина и других недоброжелателей Маханова.

Ствол пушки состоял из свободной трубы, кожуха и навинтного казенника. Затвор вертикальный клиновой с полуавтоматикой механического типа.

Подъемный механизм имел два сектора. Поворотный механизм винтовой. Уравновешивающий механизм пружинный тянущего типа.

Стрельба пушками Л-12 могла вестись как со специальной опоры (основное положение), так и с колес. Откидная опора крепилась посередине трубы нижнего станка. В походном положении она поднималась, а в боевом опускалась и система накатывалась на нее.

Подрессоривание пушки производилось цилиндрическими пружинами, заключенными в трубе нижнего станка. Колеса типа ЗИС-5 с шиной ГК. Прицел АЛ-18 (3861).

В марте 1937 г. Артуправление выдает тактико-технические требования на дивизионную пушку: угол вертикального наведения был уменьшен с +75° до +45°. Вес системы в боевом положении должен составлять 1500 кг, скорость возки — до 30 км/час, начальная скорость снаряда весом 6,23 кг — 680 м/с (то есть баллистика 76-мм пушки обр. 1902/30 г. в 40 калибров). При этом тактико-технические требования были направлены только Кировскому заводу.

Тем не менее КБ завода № 92 и ОКБ-43 выполняют в инициативном порядке работы над новой дивизионной пушкой. Теперь Кондаков спроектировал новую чисто дивизионную пушку НДП (иногда ее именовали НДП-76). Ствол пушки состоял из свободной трубы, кожуха и казенника. Характерной особенностью пушки была массивная люлька, в которой помещались противооткатные устройства. Над стволом размещался гидравлический компрессор, а под стволом — пружинный накатник. Ствол в люльке первую часть пути катился по роликам, а затем скользил по полозкам. Подъемный и поворотный механизмы винтового типа, уравновешивающий механизм пружинный. Лафетные колеса от автомобиля ЗИС-5.

29 апреля 1939 г. Опытный образец пушки НДП (иногда ее именовали НДП-76) был изготовлен на заводе № 7 («Арсенал») и отправлен на НИАП. НДП не выдержала полигонных испытаний из-за отказов полуавтоматики и дефектов противооткатных устройств.

Победу вновь одержал Грабин — в производство пошла его 76-мм пушка Ф-22-УСВ, названная после принятия на вооружение 76-мм дивизионной пушкой обр. 1939 г. (12091)

В марте 1937 г. составили таблицы стрельбы из 368-мм пушки снарядами черт. 6314. Конструкция снаряда чертежа 6314 весила 254 кг, из них на поясковый поддон приходилось 112,1 кг, на активный снаряд 140 кг. Длина 220-мм активного снаряда 5 калибров. В качестве взрывчатого вещества использовалось 7 кг тротила, взрыватель РГМ. При стрельбе полным зарядом в 223 кг начальная скорость составляла 1390 м/с, а дальность — 120,5 км. Таким образом, была получена та же дальность, что и у «Парижской пушки», но более тяжелым снарядом. Главное же заключалось в том, что была использована обычная морская пушка, да и живучесть ствола была гораздо больше, чем у немцев. 368-мм стволы предполагалось установить на железнодорожных транспортерах ТМ-1—14. Тем не менее на этом этапе работы с поисковыми поддонами приостановили, поскольку предпочтение было отдано звездчатым поддонам. Но прежде чем перейти к снарядам со звездчатыми поддонами, закончу рассказ о сверхдальних пушках с обычными поисковыми снарядами (15117).

В марте 1937 года на их основе результатов испытаний 368-мм пушки №2 снарядом 220/368-мм чертежа 6314 были составлены таблицы стрельбы из 368-мм пушки. Конструкция снаряда чертежа 6314 весила 254 кг, из них на поясковый поддон приходилось 112,1 кг, на активный снаряд 140 кг. Длина 220-мм активного снаряда 5 калибров. В качестве взрывчатого вещества было использовано 7 кг тротила, взрыватель РГМ. При стрельбе полным зарядом в 223 кг начальная скорость составляла 1390 м/с, а дальность 120,5 км. Таким образом, была получена та же дальность, что и у немецкой "парижской" пушки, но более тяжелым снарядом. Главное же заключалось в том, что была использована обычная морская пушка, да и живучесть ствола была гораздо больше, чем у немцев. 368-мм стволы предполагалось установить на железнодорожных транспортерах ТМ-1-14. Несмотря на успех, на этом этапе работы с поясковыми поддонами были приостановлены, поскольку предпочтение было отдано звездчатым поддонам (3861).

В марте 1937 г. завод «Борец» (Завод № 414 «Борец» НКнефти, НКНП, МНП, Машиностроительный завод «Борец» НКТМ, НКМ, ОАО «Борец» /127018  г. Москва ул. Складочная, 6/) - в ведении Главгормаша НКТП, в 12.1938 г. - в ведении НКМ. В 1943 г. завод № 92 НК нефти переименован в завод № 414 НК нефти, в 11.1943-04.1945 г. завод № 414 «Борец» - в ведении НКНП, в 1947 г.-МНП.

В годы войны выпускал корпуса PC М-13 и мин для крупнокалиберных минометов. 28.04.1945 г. вышло распоряжение ГКО № 8340 о мерах по восстановлению производства на заводе в 1945 г. газомоторных компрессоров МК-2.

После войны завод «Борец» выпускал машины для восстанавливаемых шахт Донбасса, нефтепромыслов Грозного, предприятий Украины. В 1951 г. завод первым в стране освоил выпуск погружных центробежных насосов для добычи нефти.

В 1990-е  г. впервые в стране завод наладил выпуск погружных центробежных насосов со ступенями двухопорной конструкции из износокоррозионностойкого чугуна типа «нирезист». В 1998 г. начат серийный выпуск газосепараторов дня обеспечения работы насосов в скважинах с повышенным газосодержанием, освоено производство гидрозащит для погружных электродвигателей. В 2000 г. на заводе разработаны и внедрены в серию станции управления «Борец-01» для погружных электродвигателей; освоено производство ступеней насосов методом порошковой металлургии.

Руководитель (2000 г.)- Л.И. Штульбер г.

Производство: гидромуфты для судовых дизелей (1937); детали для минометов (1942) (11982).

В марте 1937 был подготовлен:

Годовой отчет 1-го Уфимского моторного завода им. Михайлова-Иванова по основной деятельности за 1936 год

Директор – Кузнецов Н.Н.

Адрес: Уфа, Башреспублика

Ввод в эксплуатацию – с 1 ноября 1935 года (7811).

В марте 1937 был подготовлен:

Годовой отчет Московского абразивного завода за 1936 год

Адрес: Московская обл., Реутовский район

Ввод в эксплуатацию – 1930 год

Директор – Гирин (7813).

В марте 1937 был подготовлен:

Годовой отчет завода “Калибр” по основной деятельности за 1936 год

Адрес: Москва, ул. М. Марьинская

Ввод в эксплуатацию – 1933 год

Продукция: микрометры, штангенциркули, плоско-параллельные плитки ……………

НКТП – Главстанкоинструмент

Директор – Никольский (7814).

В марте 1937 был подготовлен:

Годовой отчет Московского инструментального завода “МИЗ” по основной деятельности за 1936 год

НКТП – Главстанкоинструмент

Ввод в эксплуатацию – 1919 год (7815).

В марте 1937 СКБ завода Компрессор разработало проект ХБТ-7 с аппаратурой КС-50 пневматического типа. Осенью изготовили второй опытный образец с этой аппаратурой (9527,192).

В марте 1937 г. на партийном собрании дизельного отдела Трашутин предложил просить наркомат о присылке в помощь конструкторов из ЦИАМ, более опытных в данных делах. Он заявил, что необходимо сосредото-читься только на четырехтактных дизелях, оставив на время двухтакт-ные. Призыв о помощи был услышан и во второй половине апреля 1937 г. группа инженеров ЦИАМ прибыла в Харьков. Челпан был отстранен от руководства отделом. Новым начальником стал Чупахин, его помощником по ОКР - Трашутин, технологом завода по дизельному производству стал еще один представитель ЦИАМ - М.П. Поддубный. Поначалу речь не шла о столь радикальной кадровой ротации - приезжие занялись доводкой. Но поскольку они внесли в конструкцию 2000 изменений, то это обстоятельство сыграло свою роль. Кроме того, опытный завод ЦИАМ изготавливал для В-2 ряд ответственных деталей, в том числе прецизионные пары топливной аппаратуры. Передавалась технология изготовления и обработки картера, подшипников, коленчатого вала, шатунов. Все эти события происходили на фоне репрессий в стране. В течение 1937 г. были арестованы Фирсов, Аптекман, Челпан. В 1938 - Бондаренко, Трашутин, Степанов (двоих последних освободили в 1939 г.) (11224).

В марте 1937 года под нажимом АБТУ КБ отдела 100 завода № 183 в спешном порядке приступило к проектированию новой машины БТ-9 (12217).

С марта 1937 г. началось серийное производство. Т-38. Серийный Т-38 несколько отличался от прототипа — в нем была добавлена дополнительная пара поддерживающих катков в ходовую часть, незначительно изменилась конструкция корпуса. В 1936 г. на танки Т-38 поступали сварные башни Ижорского завода, изготовленные в 1935 г. для танка Т-37А, но главным производителем башен для Т-38 уже стал Подольский завод (10733,298).

В марте 1937 г. танк Т-1 и танкетка С.У.35 прошли ходовые испытания на НИАБТ полигоне, в ходе которых они преодолели 210 и 122 км соответственно. При этом определялись их средние технические скорости, километровые расходы топлива в различных дорожных условиях и оценивалась проходимость как по проселочным дорогам с глубиной снежного покрова 200-300 мм, так и по целине с глубиной снега от 300 до 450 мм.

Легкий танк Т-1 продемонстрировал возможность движения по асфальтовому снежному наезженному шоссе с максимальной скоростью 39,96 км/ч. Средняя скорость движения по асфальтовому наезженному снежному шоссе составляла 25 км/ч, по проселочной дороге с глубиной снежного покрова 200-300 мм - 9-10 км/ч, а по целине с глубиной снежного покрова от 300 до 450 мм - 6-7 км/ч. На целине и пересеченной местности с глубиной снега от 200 до 450 мм немецкая машина показала удовлетворительную проходимость, однако в условиях редколесья при глубине снежного покрова 500-600 мм полностью потеряла подвижность из-за недостаточной мощности двигателя.

Для получения более полных характеристик танка Т-1 в программу испытаний дополнительно включили валку деревьев (как одиночных, так и группы) на различных передачах с места и с разгона. Максимальный диаметр преодолеваемого одиночного дерева на ломку с разгона на 3-й передаче со скоростью 12 км/ч определили в 300 мм. После валки деревьев танк осмотрели. Никаких повреждений в трансмиссии и ходовой части не было, как, впрочем, и трещин по сварке или каких-либо смещений листов бронекорпуса.

Максимальная скорость движения итальянской танкетки С.У.35 на шоссе в тех же условиях не превысила 30 км/ч, а по наезженному снежному проселку средняя скорость составила не более 15 км/ч. Практически сразу выяснилась полная неприспособленность «машины №2» к движению по снежной целине. На проселочной дороге при глубине снега 200-300 мм из-за набивания снега в пространство между гусеницей и ленивцем резко возрастало сопротивление движению, вплоть до остановки «Ансальдо» (мощности двигателя не хватало). На снегу глубиной 400 мм танкетка полностью потеряла подвижность из-за разрушения ленивца, вызванного набившимся снегом. Дальнейшие испытания пришлось прекратить.

Одновременно обе машины исследовали офицеры Психофизиологической лаборатории НИАБТ Полигона для определения санитарно-гигиенических условий работы экипажей. Рабочие места в Т-1 и С.У.Зб проверили с точки зрения соответствия их антропометрическим параметрам также метеорологические условия и уровень загрязненности воздуха в машинах во время движения.

По итогам обследования Т-1, в частности, отмечался ряд положительных особенностей. Так, амортизация, размер и форма сиденья обеспечивали вполне комфортные условия боевой работы механика- водителя, в том числе при преодолении препятствий, а также ломке деревьев.

Расположение смотровых щелей обеспечивало удовлетворительную обзорность при управлении машиной в боевых условиях. Съемный целлулоидный щиток, устанавливаемый в переднем люке, хорошо предохранял механика-водителя от встречного потока воздуха, дождя, снега и пыли, создавая комфортные условия при управлении машиной в походном положении. Оптимальное расположение щитка контрольных приборов и его оригинальное освещение (внутри самих приборов были установлены лампочки подсветки) гарантировали надежный контроль за работой двигателя при движении ночью.

В качестве отрицательных качеств танка отмечалась малая высота отделения управления, позволяющая свободно разместиться механику-водителю только среднего роста. У танкиста ростом 175 см и выше голова располагалась вплотную к крыше, что вынуждало его принимать согнутое положение (впрочем, для предохранения головы от ушибов на крыше отделения управления имелась мягкая накладка из губчатой резины). В обитаемых отделениях танка наблюдалась большая концентрация окиси углерода, способная вызвать начальные признаки отравления.

При оценке вооружения Т-1 отмечалась удачная конструкция сиденья в башне, имеющего регулировку по высоте и по горизонтали и снабженного ремнями, что обеспечивало устойчивое положение стрелка-пуле- метчика во время стрельбы с места и с хода.

Рациональная конструкция и размещение подъемного и поворотного механизмов, совмещенных с механизмами управления огнем, а также возможность ведения огня из каждого пулемета отдельно обеспечивали удобство работы стрелка-пулеметчика. Благодаря червячной передаче в поворотном механизме башни и наличию шести упорных роликов достигалась плавность вращения башни и бесшумность при движении машины. Наличие выключателя нейтрального положения позволяло вращать башню вручную, задействовав при этом специальные поручни внутри.

Советские специалисты особо подчеркивали высокую степень отработки конструкции (отсутствие лишнего веса) приборов наблюдения и механизмов управления огнем, что говорило о налаженном крупносерийном производстве этой боевой машины.

К положительным особенностям танкетки С.\/.35 отнесли только наличие оригинального устройства боковых и задних смотровых щелей. Они оснащались вращающимися барабанами, которые позволяли быстро и легко закрывать смотровые щели или изменять их просвет.

Наличие интенсивного воздухообмена в «Ансальдо» (по опыту использования в Испании) исключало загрязненность воздуха при движении как в походных, так и в боевых условиях и приводило к созданию комфортной среды для экипажа внутри машины в лэтнее время. В то же время в ходе проведения испытаний в Советском Союзе выяснилось, что данная конструктивная «изюминка» вентиляционного режима влекла за собой сильное переохлаждение танкистов. Этому способствовали и стесненное положение водителя из-за неудачного устройства сиденья, недостаточные габариты отделения управления и тесное расположение приводов управления.

В отношении вооружения «машины N92» отмечался явно неудовлетворительный обзор с рабочих мест экипажа и неудачная конструкция сиденья стрелка, не обеспечивающая устойчивость его положения при стрельбе.

Как заслуживающее внимание оценили удобное расположение маховичка и выключателя поворотного механизма, позволяющего стрелку быстро и удобно переводить оружие из одного положения в другое. Механизм тонкой наводки по вертикали обеспечивал меткость стрельбы только с места; приемлемой точности стрельбы с хода препятствовала слишком тяжелая маска. По косвенным признакам (в связи с отсутствием на данной машине вооружения и магазинов) размещение боекомплекта и легкость его извлечения из гнезд боеукладки, по мнению испытателей, обеспечивали удобство его использования (12742).

В марте 1937 года сразу после конкурса проектов новым начальником АБТУ РККА вместо снятого И.А. Халепского был назначен Д.Г. Павлов. Оказавшись на новом месте, он попытался активизировать процесс создания БТ-7А и СУ-5-2 вместо БТ-7 и Т-26, однако получив в конца марта 1937 года от Кировского завода чертежи легкой САУ НПП и арттанка на базе среднего с вооружением в виде 122-мм гаубицы, решает сосредоточить усилия на производстве новой техники.

Отличия представленного арттанка от среднего танка заключались в башне с большей высотой для размещения гаубицы. САУ НПП от легкого танка отличалась заменой башни на неподвижную рубку. Еще одним отличием САУ от легкого танка было уменьшение вспомогательного вооружения: былы убраны кормовой и корпусной пулеметы (также из корпуса был убран стрелок, замененный дополнительным боезапасом).

Гаубицы для арттанка и САУ разрабатывались в СКБ-4 Кировского завода конструктором И. А. Махановым путем наложения на цапфы новой маски качающейся части гаубицы обр. 1910/30г. Другими нововведениями были уменьшение отката и замена замка с поршневого на клиновой. Гаубицы для арттанка и САУ были максимально унифицированы и получили обозначение Л-12А и Л-12С (17320).

В марте 1937 года после изготовления на Ижорском заводе второго образца БА-9 работы по этой машине свернули (11284).

В марте 1937 года один из двух опытных образцов тягача “Ворошиловец” совершил без поломон пробег в Москву (и обратно), где был показан в Кремле, в том числе и своему "крестнику" - наркому обороны маршалу К.Е. Ворошилову. Машина произвела большое впечатление и была одобрена (9640).

В марте 1937-го один из двух построеннных в 1936 на ХТЗ тягачей Ворошиловец совершил без поломок пробег в Москву и обратно. Его показали в Кремле, среди присутствующих находился и нарком обороны маршал К.Е.Ворошилов. Машина произвела большое впечатление и получила одобрение.

Появление в артиллерии Красной Армии в середине 30-х годов орудий большой и особо большой мощности (калибров от 152 до 305 мм) потребовало создания для них большого тягача с лебедкой, способного развивать тяговое усилие не менее 12 тс и передвигаться с прицепом массой 20 т со скоростью до 30 км/ч. Одновременно принятие на вооружение РККА новых средних и тяжелых танков массой до 28 т выявило необходимость и в мощном аварийном тягаче для их эвакуации, сопоставимом с ними по мощности двигателя и массе.

Эти соображения и легли в основу совместного задания ГАУ и ГАБТУ на новый тяжелый тягач с танковым двигателем, выданного в 1935 году Харьковскому паровозостроительному заводу имени Коминтерна (со второй половины 1936 года — завод №183). К проектированию его приступили летом того же года. Над разработкой этого, безусловно, выдающегося, ставшего потом знаменитым тягача, названного «Ворошиловец», трудился большой коллектив конструкторов тракторного отдела «200»: компоновку вел Д.М.Иванов; моторную группу— П.Е.Либенко и И.3.Ставцев; трансмиссию — В.М.Кричевский, С.З.Сидельников и В.П.Каплин; ходовую часть — П.Г.Ефременко и А.И.Автомонов; вспомогательное оборудование — И.В.Дудка и Ю.С.Миронов. Общее руководство осуществляли главный конструктор Н.Г.Зубарев и его заместитель Д.Ф.Бобров. Работали быстро и много, часто сверхурочно, и к концу года, буквально за несколько месяцев вся техдокументация была готова.

В основу конструкции заложили опытный быстроходный танковый дизель БД-2 (400 л.с.) — двенадцатицилиндровый, V-образный, четырехтактный, с непосредственным впрыском; корпусные детали изготавливались из алюминиевых сплавов. Одновременно в его доработке принимал участие отдел «400» завода под руководством К.Ф.Челпана. В 1936 году два образца сверхтягача были построены и в течение двух лет проходили заводские и полигонные испытания (11639).

В марте 1937-го на Коломенском заводе началось изготовление паровоза В5 с установкой ПВ. К 12 декабря эти работы завершили и начались испытания паровоза. По договору с АБТУ РККА планировалось в 1938 году изготовить паросиловую установку высокого давления с ведущей тележкой и смонтировать ее на МБВ № 01, однако в течение всего года Коломенский завод занимался испытанием и доработкой ПВ на паровозе В5 и кроме этого ничего не сделал. В начале 1939 года испытания паровоза были закончены (он прошел более 5000 км), и по их результатам завод начал изготовление нового котла высокого давления, турбины и компенсатора для их установки на мотоброневагон (18626).

По заданию инженерного управления РККА в 1937 году на базе "Ворошиловца" построили опытный образец быстроходного роторного экскаватора - траншеекопателя "БЭ".

Тягач "Ворошиловец" имел нормальную компоновку с передним низким расположением двигателя, последовательно за ним - агрегатов трансмиссии, лебедки и привода задних ведущих звездочек. Ввиду своей значительной длины, но умеренной высоты двигатель рационально разместили под полом кабины, как потом стали делать и на других тягачах. Через боковины выступающей вперед части капота, а также через люки в кабине был возможен доступ к его обслуживающим системам. Дизель имел четыре воздушно-масляных фильтра (из них два - в кабине), основную систему запуска от двух электростартеров по 6 л.с. и дублирующую - пневматическую авиационного типа (сжатым воздухом из баллона). К сожалению, при низких температурах этого было недостаточно и требовался, как и для многих дизелей, длительный предпусковой подогрев. Радиатор набирался из съемных трубчатых секций, а 6-лопастный вентилятор имел ременный привод, одновременно демпфирующий крутильные колебания двигателя. Система смазки с "сухим" картером и отдельным маслобаком не ограничивала предельный угол подъема и крена машины. Главный фрикцион - многодисковый сухой, танкового типа, с педальным управлением. Связанный с ним карданным валом мультипликатор удваивал число передач в трансмиссии, несколько разгружал ее (обе ступени - ускоряющие) и доводил общий силовой диапазон до 7,85. Стоящая далее 4-ступенчатая коробка передач (по традиции ХПЗ - автомобильного типа) выполнялась в одном корпусе с конической парой и включала в себя многодисковые (сталь по стали) бортовые фрикционы с тормозами по типу танка БТ того же 183-го завода. В трансмиссии случались и поломки - конструкторы только приобретали опыт взаимодействия с необычайно мощным и жестким в работе дизельным двигателем.

Ходовая часть - на восьми равнорасположенных сдвоенных опорных катках, сведенных попарно в балансирные тележки с рычажно-пружинной уравнительной подвесной. Она давала хорошую плавность хода и более равномерное распределение нагрузки по гусенице, что благоприятно сказывалось на проходимости. Резиновые бандажи на катках и направляющих колесах отражали скоростную направленность ходовой части тягача. Однаио объем обслуживания ее был все же велик. Гусеница - мелкозвончатая танкового типа, с мелкими грунтозацепами - имела недостаточное сцепление с грунтом, особенно на обледенелой и заснеженной дороге, и слабо очищалась от грязи. Это было общей бедой всех довоенных быстроходных тягачей, когда еще не удавалось совместить требуемые скоростные качества и высокие тяговые свойства гусениц. Поэтому "Ворошиловец" в эксплуатации не мог полностью реализовать свою высокую мощность - сила тяги по сцеплению с грунтом не превышала 13 000 кГс, хотя по двигателю могла быть 16 900 кГс. Съемные добавочные почвозацепы (шпоры) поднимали тяговые свойства гусеницы, но служили не более 50 км.

Реверсивная лебедка, размещенная посредине под кузовом, имела горизонтальный барабан емкостью 30 м 23-мм троса с выдачей его по роликам вперед, что наряду с подтягиванием грузов или прицепов (с усилием до 12 тс) делало возможным и самовытаскивание тягача.

Рама - сварная из двух продольных швеллеров, для жесткости связанных многочисленными поперечинами, косынками и площадками под агрегаты,- закрывалась снизу съемными листами. Сзади - поворотный замковый крюк с буферными пружинами, рассчитанный на повышенное тяговое усилие. Машина имела богато оснащенную систему электрооборудования с 24-вольтовым киловаттным генератором, четырьмя аккумуляторами, полный комплект приборов освещения и сигнализации. Сидевший слева водитель располагал набором из 10 одних только контрольных приборов, не считая часов. Кабину, как и ранее, использовали от грузовика ЗИС-5, но заметно переоборудовали и расширили. Для вентиляции и связи с расчетом на платформе в задней части кабины сделали два люка. Впереди большой грузовой платформы площадью 5,76 м2 размещались два топливных бака на 550 л, аккумуляторы, запас масла, инструмент и огнетушители. Расчет располагался на трех съемных поперечных сиденьях и одном дополнительном. Остальной объем могли занимать солидный боекомплект и тяжелое артиллерийское снаряжение. Сверху устанавливался съемный брезентовый тент (9640).

В марте 1937 Челябинский тракторный выпустил последние лигроиновые тракторы. Через два месяца, 20 июня, началось производство тяжелых гусеничных тракторов С-65 общего назначения с дизелем М-17 мощностью 47,8 кВт. Трехскоростная коробка передач обеспечивала скорость от 3,6 до 6,97 км/ч. Мощность на крюке составляла 36,8 кВт. Завод выпускал эти тракторы до 1941 г. (22518)

В марте 1937 г. ЦИК СССР присвоил Челябинскому заводу крупного станкостроения имя Серго Орджоникидзе.

В сентябре 1936 г. на заводе вступили в строй кузнечно-прессовый и механический цехи. Это позволило рабочим приступить к серийному выпуску более крупных токарно-винторезных станков 1Д64. Началось массовое производство шарикоподшипниковьгх колец и другой продукции. 20 декабря этого года газета "Ударник" писала: "Впервые в минувшем году выпущено на 15 млн. рублей продукции, которая носит марку Челябинского завода крупного станкостроения".

В целом вторую пятилетку станкостроители закончили успешно. В сентябре 1937 г. были выпущены первые станки 1Д64, продолжалось освоение технологий изготовления металлорежущих станков 1С62 и токарно-отрезных – 1А43; разрабатывались модели новых типов крупных станков. Рост выпуска валовой продукции предприятия в 1939 г. составил свыше 240% по отношению к 1938 г.

На протяжении всего периода строительства и освоения завода рабочие и служащие постоянно чувствовали заботу и внимание Наркома тяжёлой промышленности С.Орджоникидзе. 9 октября 1936 г. состоялось общее собрание коллектива, его участники единогласно постановили ходатайствовать о присвоении предприятию имени С.Орджоникидзе (11557).

В марте 1937 года разведкой был передан ВТБ материал под названием «Препарат для лечения люэса» (сифилиса). В нем подробно описывалось получение нового препарата для лечения люэса (21530).

С марта 1937 г. УФТИ по настойчивому предложению Управления связи РККА перешел к созданию для ЗА импульсной станции орудийной наводки, работавшей на волне 60–65 см мощностью излучения до 1 кВт (11026).

В марте 1937 года институт во Власихе приказом наркома был изъят из ведения ВОХИМУ и подчинен непосредственно начальнику вооружений РККА [Приказ народного комиссара обороны Союза ССР No. 0012 от 10 марта 1937 года об изъятии Биотехнического института РККА из ведения начальника химического управления РККА. РГВА, ф.4, оп.15, д.11, л.461.]. Ну а летом того же года он был переброшен из Власихи на озеро Селигер (11469).

В марте 1937 был подготовлен:

Годовой отчет Сормовского государственного Всесоюзного проектно-судостроительного бюро речного и морского судостроения “Сормсудопроект” за 1936 год

Директор – Загоненко

Адрес: Горький-Сормово, территория завода “Красное Сормово” (7812).

С марта 1937 по апрель 1941 г. завод № 201 построил Т-5 "Параван" (головной). Т-б "Капсюль", Т-408 "Якорь", Т-409 "Гарпун", Т-410 "Взрыв", Т-412 "Арсений Расскин" и Т-413. Два корабля Т-414 и Т-415, заложенные в январе и марте 1941 г., к началу войны находились в начальной стадии постройки и впоследствии были уничтожены на стапелях (3898).

Армия:

В марте 1937 г. Алкснисом и комиссией УВВС РККА (в июне—июле 1937 г.) в ходе проверки боевой подготовки Витебской лбабр и Брянской иабр вскрыли перманентную неудовлетворительность воздушно-стрелковой выучки первой и отсутствие здесь прогресса во второй (15803).

В марте 1937 г. 8-я эскадрилья 43-й авиабригады Харьковского военного округа была перевооружена на ИП-1. Некоторое время спустя в эскадрилье отмечалось, что по причине некачественного исполнения на большинстве самолётов текли клёпаные топливные баки. Этот дефект вызывал особую озабоченность, так как пламя из выхлопного коллектора попадало на переднюю часть центроплана (а там находились бензобаки), и существовала высокая вероятность возникновения пожара (12005).

В марте 1937 после битвы за Гвадалахару большое число И-15 и И-16, эксплуатировавшихся советским персоналом, передали испанцам. Появилась группа 31, которая заменила Брегге XXI на И-16 и несколько других (1493,49).

В марте 1937 И-16 широко использовались для штурмовки в ходе боев под Гвадалахарой (2863,51).

В марте 1937 перестала работать трасса СССР - Картахена, на которой работало свыше 25 советских и испанских судов и которая стартовала в сентябре 1936. За ними охотились не только франкисты, но и немцы и итальянцы. Наших определяли в Босфоре и Дарданелах. Не помогало даже то, что наши пытались перекрашиваться, менять названия и уничтожать надстройки. Муссолини хвастал, что итальянские подлодки потопили 200 тыс. т тоннажа к концу 1936. Франкисты говорили о 53 судах. Наших погибло три: Комсомолец, Тимирязев и Благоев. Поставки из черноморских портов полностью прекратились осенью 1937 после потопления транспорта Санто Томе. Стали возить из Балтики в Гавр, Шербур, а далее - по ж/д. Маршрут был освоен в декабре 1937 (2816,34).

В марте 1937 на Мадрид двинулся итальянский экспедиционный корпус. И опять заговорили об И-15. Теперь самолет использовался как штурмовик, и во взаимодействии с И-16, Р-5 и P-Z стал основным средством поражения итальянских моторизованных колонн. Как известно, экспедиционный корпус до испанской столицы не добрался и был разгромлен авиацией в районе Гвадалахары (6593).

Жизнь и внутренняя политика:

В марте 1937 вышло постановление ЦК "О рассмотрении парторганизациями апелляций исключенных из ВКП (б) (6,29).

Март 1937 г. Состоялся Пленум ЦК ВКП(б), где были одобрены проводимые ЦК ВКП(б) мероприятия по организационной перестройке аппарата НКВД СССР и укреплению его новыми партийными кадрами, а также по удалению из аппарата “разложившихся бюрократов, потерявших всякую большевистскую остроту и бдительность в борьбе с классовым врагом и позорящих славное имя чекистов”. В резолюции Пленума записано: “Продолжить и завершить реорганизацию аппарата Наркомвнудела, в особенности аппарата ГУГБ, сделав его подлинно боевым органом, способным обеспечить возложенные на него партией и Советским правительством задачи по обеспечению государственной и общественной безопасности в нашей стране” (10303).

Внешняя политика:

В марте 1937 года премьер министр Франции Даладье в официальной беседе с советским послом Потемкиным, ссылаясь, как он заявил, на заслуживающие доверия источники, сообщил Потемкину о «расчетах германских кругов подготовить в СССР государственный переворот при содействии враждебных нынешнему советскому строю элементов из командного состава Красной Армии». Даладье подчеркнул также, что после смены режима в СССР Германия заключит с Россией военный союз против Франции. Содержание этой информации Потемкиным было сообщено шифртелеграммой 17 марта 1937 года Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу (Архив МИД СССР, ф. 059-1937 г., папка 312, д. 2950, л. 15-17) (15988).

За рубежом:

В марте 1937 появились первые серийные В-17 (173,280).

В мае 1937- го очередная L-10E с заводским номером 1065, которая также планировалась для дальних полетов и в 1937 году получила имя собственное «Дейли Экспресс» (DailyExpress), использовали для скоростного перелета летчиков Меррилла и Лэмби из Нью-Йорка в Лондон. Предполагалось, что этот двойной перелет (туда и обратно) положит начало регулярным коммерческим полетам через Атлантику. Однако продолжения не последовало, и «Дейли экспресс» в течение нескольких последующих месяцев оставался невостребованным (11976).

В марте 1937 года опытный Z.1007 «Ассо» (туз) совершил первый полет, но спроектированные в конце 20-х годов на мощность 600 л.с. моторы «Ассо» больше не имели резервов форсирования мощности и быстро выходили из строя. На их доводку ушло более двух лет, но за это время фирма лишь поставила трехлопастные воздушные винты изменяемого шага и заменила тоннельные радиаторы лобовыми большей площади. В таком виде Z.1007 серии I пошел в серию в 1939 году.

Хорошие характеристики поплавкового гидросамолета Z.506 натолкнули Главного конструктора фирмы CRDA Филиппо Заппату на мысль о том, что замена громоздких поплавков убирающимися колесными шасси позволит сделать большой шаг вперед. Он сохранил планер с работающей обшивкой и силовым набором из тополевой фанеры, но обводы фюзеляжа сгладил, а три звездообразных мотора заменил V-образными Изотта-Фраскини «Ассо» XI RC.40 (по 800 л.с. на взлете и 836 л.с. на высоте 4000 м) с жидкостным охлаждением. Среди новинок было первое на итальянском самолете переговорное устройство с ламповым усилителем и ларингофонами, оно позволяло экипажу обмениваться информацией в шумной кабине не повышая голоса и имело прямой выход на радиостанцию. Оборонительное вооружение было таким же, как и на S.81, а пилотажно-навигационное оборудование было примитивнее.

Пытаясь спасти проект, фирма поставила новые моторы Пьяджио P. XI, а чтобы ничто не напоминало о мучениях с «Ассо», модернизированному самолету Z.1007bis серии II присвоили новое наименование — «Альчоне», или «зимородок». При лучшей надежности новые моторы дали прибавку в мощности, что было использовано для установки брони. Например, торс верхнего стрелка прикрывал гнутый стальной щит размером 750х1000 мм, а голову сзади — пластина 355х200 мм толщиной 8 мм. Баки в крыле закрыли протектором, но о расходных не позаботились, не была забронирована и нижняя установка — она и так была тесной, а сектора обстрела были узкими.

Всего сделали 660 штук Z.1007 включая опытные, но строевые части приняли только 561 бомбардировщик (22845).

Март 1937 состоялся первый полет Kawasaki Ki-32 (союзное название "Мэри") (20798).

В марте 1937 года вступила в строй авианесущая японская п/л 1-7 типа J3, заложенная в 1934, и возглавила Вторую эскадру подлодок Шестого флота.

П/л предназначались для ведения разведки и борьбы с кораблями противника на всей акватории Тихого океана и могли выступать в роли флагманов подводных эскадр.

Корпус подлодок удлинили на 10,8 м, а его конструкция стала двухкорпусной. Вместо двухтактных дизелей были установлены более мощные четырехтактные, для снижения шумности установленные на резино-металлических амортизаторах. По замыслу конструкторов использование четырехтактных дизелей давало возможность увеличить скорость надводного хода без увеличения размеров силовой установки и снизить вибрации корпуса, однако в ходе эксплуатации выявилась их низкая надежность и экономичность. Авиационный компонент вооружения сохранился практически тем же самым, что и на 1-6, но вместо устаревшего самолета Yokosho E6Y1, в ангарах размещался уже новый самолет — Watanabe E9W1 (разработанный 1933 году). Было усилено артиллерийское вооружение— калибр орудия увеличили до 140-мм. Всего было построено две подлодки типа J3 (обе заложены в 1934 году) — 1-7 и 1-8

С октября по декабрь 1937 года она оказывала поддержку японской армии во время оккупации Хуанджоу (Китай).

1-8 вступила строй значительно позже — в декабре 1938 года и возглавила Третью эскадру подлодок Шестого флота.

Экипажи подлодок 1-7 и 1-8 набирали боевой опыт, участвуя в осуществлении морской блокады побережья Китая в ходе непрекращающейся японо-китайской войны. Здесь они активно использовали свои бортовые самолеты E9W1, поднимая их в воздух для разведки и наведения подводных лодок “завесы” (“завеса” — тактическая группа подлодок, располагающаяся в определенном районе для перехвата кораблей противника) на суда, пытающиеся прорвать блокаду.

Накопленный боевой опыт подтвердил, что бортовой самолет существенно расширяет возможности поиска противника в открытом море, а также наблюдения за военно-морскими базами и побережьем, а большие подводные авианесущие крейсера способны эффективно осуществлять разведку на большом удалении от своих баз и вести успешные операции на торговых коммуникациях. Однако было отмечено, что хранение бортового самолета в разобранном состоянии в двух раздельных ангарах требует слишком много времени для его подготовки к запуску, что вызывало справедливые нарекания командиров подлодок (22804).

В марте 1937 на фирме Хейнкель была закончена постройка ТРД HeS-1 Г.Охайна с тягой 250 даН (88,177).

В марте 1937 в легион Кондор поступили Хейнкели Не-111В-2 (1493,50), которые были приняты на вооружение лишь в начале 1937 (2143,1).

Другие оборонные отрасли:

В марте - апреле 1937 года конструкторы завода ДРО Мирошин и Сухов спроектировали для бронеавтомобиля БА-20 новую башню конической формы «повышенной пулестойкости». После предъявления проекта представителям АБТУ РККА опытный образец башни был утвержден для серийного производства и установки на БА-20 с 1 июля, однако сделать этого не удалось. Так, в «Сводной ведомости выполнения плана заказов АБТУ РККА за 1937 год» говорилось:

«...Выксунский завод. Задание за 9 месяцев выполнено на 70%, что составляет 51,3% годового плана. Весь недодел падает на новый образец БА-20 с конической башней с освоением которых завод запоздал на 3 месяца. Приемка новых образцов БА-20 начата и на 1 октября принято 15 машин».

Всего же за 1937 год завод дробильно-размольного оборудования в Выксе изготовил 252 БА-20, из них 150 с цилиндрической башней (118 радийных и 32 линейных) и 103 радийных машины с конической башней.

Следует сказать, что в первые годы серийного производства БА-20 (1936-1938-й) имелись большие проблемы с изготовлением для них пулестойких шин типа ГК (губчатая камера). И если для ФАИ выпуск ГК удалось наладить довольно быстро, то с шинами для «эмки» пришлось повозиться. Это было связано прежде всего с тем, что их производство передали на предприятие, до этого не занимавшееся подобными работами. Например, в «Сводной ведомости выполнения плана заказов АБТУ РККА за 1937 год» были такие строки:

«По шинам «ГК». Завод «Красный Треугольник» программу за 9 месяцев выполнил на 101,5% по размерам 32 х 6,00 и 29 х 5,50, что составляет 92,5% к годовому плану.

Ярославский резино-асбестовый комбинат план по размеру 7,00 х 16 (это размер шин «эмки») за 9 месяцев выполнил на 50,7%, что составляет 92,5% к годовому плану. Заказ ЯРАК передан с «Красного Треугольника» в 3-м квартале и производством начат впервые. Качество шин «ГК» низкое, особенно по размеру 7,00 х 16, шины не выдерживают лабораторных испытаний'. Пробная партия изготовлена и находится на испытаниях на бронемашинах» (11284).

В марте-апреле 1937 г. конструкторы завода ДРО Мирошин и Сухов спроектировали для бронеавтомобиля БА-20 новую башню конической формы «повышенной пулестойкости». После предъявления проекта представителям АБТУ РККА опытный образец башни был утвержден для серийного производства и установки на БА-20 с 1 июля, однако это сделать не удалось. Всего же за 1937 год Выксунский завод дробильно-размольного оборудования в Выксе изготовил 252 БА-20, из них 150 с цилиндрической башней (118 радийных и 32 линейных) и 103 радийных машины с конической башней (15218).

Другие оборонные отрасли:

В I квартале 1937 года на НИАПе были проведены полигонные испытания 20-мм противотанковой пушки системы Коровина. Кучность боя при стрельбе на 500 м и на 1000 м удовлетворительная, в пределах табличных характеристик кучности 20-мм пушки обр. 1930 г. и 45-мм ПТП обр. 1932 г. Скорострельность 26-32 выстрела в минуту с исправлением наводки и 40-46 выстрелов в минуту без исправления. При стрельбе отмечены прыжки до 15 мм. Под действием дульного тормоза система подается вперед на 10-15 мм. После 304 выстрелов оторвалось магазинное гнездо и появились трещины в двух местах ствольной коробки, заклинило замок затвора. Из-за действия пороховых газов из дульного тормоза происходило слезотечение, а затем отравление стрелка. Выводы комиссии: В таком виде система принята на вооружение быть не может. Основные недостатки: большой вес; дульный тормоз демаскирует орудие и отравляет расчет; бронепробиваемость мала (16 мм) (3861).

В 1 квартале 1937 года КБ завода 183 разработало новую конструкцию конической башни для БТ-7 с углом наклона бортов - 15 гр. И пулеметом на шаровой установке в корме, а также другими изменениями, в т.ч. мелкозвенчатой гусеницей. Опытный образец долго испытывался и такие танки были приняты в серию с 1 ноября 1937 (3881,6).

Авиапромышленность:

Ранней весной 1937 после продувок моделей в ЦАГИ были начаты совместные с ЦАГИ испытания Стрелы С.А.М. сначала на лыжах, а потом на колесах в Воронеже (Н.С.Рыбко и А.Н.Гусаров, а потом перевезли в Москву на Медвежьи озера, Переяславское озеро, Тушино (еще 8 полетов). Эскизный проект был сделан за 3 дня, а постройка в ОКБ-31 заняла 70 дней (1076,869). Летал и А.Чернавский (2407).

Авиапромышленность:

К апрелю 1937 года прибыло все по мотору М-25 серии О, кроме чертежей двухскоростного ПЦН, запрещенного к вывозу американским военным министерством. Однако в плане опытных работ на 1937 г. предлагалось оснастить М-25 двухскоростным ПЦН. Результатом явилось создание мотора М-25К, переименованного в 1938 г. в М-62. Первые образцы М-62 были изготовлены на базе М-25В с новыми головками цилиндров (с увеличенным оребрением), установленными на резьбе пилообразного профиля, и двухскоростным ПЦН. Последний делался по образцу американского (от 8Я-1820-О103). Из США получили несколько комплектов наиболее важных деталей, три собранных мотора (типов О2, ОЗ, С 7 — все с односкоростными ПЦН), пять комплектов специальных подшипников, отливки и стержни для них, а также образцы различных химикатов. Первые образцы М-25К испытывались с марта 1937 г. Позднее отличия дополнились цельной стальной кулачковой шайбой (без алюминиевой ступицы), усиленным поршнем с удлиненной юбкой, измененным главным шатуном, коленвалом на двух роликовых подшипниках, модернизированными картером и механизмом газораспределения. В январе 1938 г. М-62 был выставлен на госиспытания, но в их ходе разрушились привод ПЦН и головка одного из цилиндров. Повторные госиспытания прошли успешно. М-62 серийно выпускался с марта 1939 г., но к эксплуатации был допущен лишь после совместных испытаний в декабре 1940 г. (на которых показал мощность 860/1040 л.с.). В разное время он строился заводами № 19 (Молотов, ныне Пермь, с 1939 г.), № 24 (Москва, с 1939 г.), № 478 (Запорожье, с 1949 г.), № 36 (Рыбинск, с 1945 г.). Всего выпущено 40 361 экз. Изготовлялся также заводом в Чучжоу (Китай) с 1956 г., а на заводе Р2Ь в Калише (Польша) выпускался с 1960 г.

Характеристики:

• 9-цилиндровый звездообразный, воздушного охлаждения, с ПЦН;

• диаметр цилиндра/ход поршня 155,5/174,5 мм;

• объем 29,87 л;

• степень сжатия 6,4;

• мощность и вес в зависимости от модификации;

• возможна установка синхронизатора, электроинерционного стартера или пневмопуска.

Известны модификации:

• М-62, безредукторный, с одноступенчатым двухскоростным ПЦН, 800/1000 л.с., вес 520 кг. Предназначался ' для истребителей. С 1939 г. серийно строился заводами № 19 и № 24, причем моторы разных предприятий были невзаимозаменяемы. Выпускался в двух комплектациях: с электроинерционным стартером РИ или пневмопуском. Из-за многочисленных дефектов производство Мотор М-62 на реставрируемом истреби- Дважды приостанавливалось — тепе И-16, 2000 г. в октябре и декабре 1939 г.

До ноября М-62 изготовлялся с импортными подшипниками. С июля 1940 г. введена втулка главного шатуна с боковыми уплотнениями по американскому образцу. Выпуск этой модификации прекратили на обоих заводах во второй половине 1941 г.

М-62Р (М-25КР) с редуктором и двухскоростным ПЦН, 850/975 л.с., вес 573 кг, пневмопуск. Имел иную конструкцию кулачковой шайбы, другой привод к регулятору оборотов. Выпускался серийно в 1939-1940 гг. Первоначально редукторы собирались из американских деталей. М-62-1, опытный мотор, 900/1100 л.с. М-62-2, опытный мотор, 1050/1200 л.с.

М-62ИР (АШ-62ИР) с редуктором и односкоростным ПЦН, 820/1000 л.с. (позднее 840/1000 л.с.), вес 560 кг, электроинерционный стартер. Первые испытания проводились в мае 1938 г. Госиспытания успешно завершены 11 мая 1939 г. Самый массовый вариант М-62, с 1942 г. выпускалась только эта модификация. Она неоднократно модернизировалась. 1-я серия комплектовалась импортными редукторами, далее (с декабря 1939 г.) — советскими. В 1941 г. был введен ко-ленвал с двумя маятниковыми противовесами (на обеих щеках), с конца 1942 г. не предусматривалась установка синхронизаторов, с лета 1943 г. ставились графитированные поршни, с августа того же года внесены изменения в систему зажигания. С 6-й серии ввели деформационное сужение гильзы, с 12-й — подвесное седло клапана выпуска (с 15-й серии — плавающее). 15-я серия (вес 567 кг), выпускавшаяся с 1964 г., стала самой массовой. Последние ее выпуски, имевшие ресурс 600 часов, отличались заглушками крепления поршневых пальцев вместо колец, измененным главным шатуном, бронзовыми втулками пальцев противовесов коленвала (по типу АШ-82Т), измененной схемой смазки редуктора, масляной центрифугой, карбюратором АКМ-62ИРА. С 1956 г. АШ-62ИР выпускался по лицензии в Китае (как Н35), с 1960 г. — в Польше (как АЗг-62). М-62ТК, вариант М-62 с двумя турбонагнетателями ТК-1. В августе 1939 г. проходил заводские испытания на истребителе И-16, в 1940 г. — войсковые. Выпущена малая серия. АШ-62ИР в музее завода «Салют», Москва

- М-62' с турбонагнетателями ТК-2 и турбореактором Н.И. Ефремова — разработанным в ЦАГИ ПВРД с нагревом от выхлопных газов и радиаторного тепла. Испытывался в 1939 г., затем в августе 1940 г.; вес турбореактора 25 кг.

- М-62 для катеров на воздушной подушке, создававшихся в ЦКБ-1. Они приспосабливались для работы в вертикальном положении, снабжались более мощной помпой откачки масла и карбюратором К-85. Изготовлено 16 экз. на заводе № 24 в 1940 г.

- М-62В — под этим обозначением предполагался серийный выпуск опытного двигателя М-65 (см. далее).

- АШ-62ИР с турбонагнетателем ТК-19. Выпускался малой серией в 1953-1954 гг.

- АШ-62М, модификация для сельскохозяйственных самолетов на базе АШ-62ИР 15-й серии с коробкой приводов КПМ и генератором ВГ-7500. АШ-62М при необходимости легко переделывался в АШ-62ИР.

- АШ-62Н, вариант с непосредственным впрыском топлива на базе АШ-62ИР 15-й серии. Имел бензонасос увеличенной производительности. Вес 590 кг. Выпущена опытная партия, проводились эксплуатационные испытания на самолетах Ан-2.

- А82-621К.-М18, польский вариант с измененной гидросистемой для самолета М-18 «Дромадер».

- А82-62Ш.-М18/ВНСЗ, вариант предыдущего типа для самолета ВНС-3.

- К9, форсированный по оборотам вариант А82-621К, 1170 л.с. Выпускался в модификациях К9-АА, К9-ВВ, К9-ВС.

Двигатели семейства М-62 (АШ-62) устанавливались на серийных советских самолетах И-153, И-16, ПС-35 (АНТ-35), ПС-84 (Ли-2), КОР-2 (Бе-4), ГСТ (МП-7), Ан-2. Двигатели польского производства ставились на самолеты М-18, М-24 «Крук» ОНС-3, ВС-3. Кроме этого М-62 монтировались на опытных самолетах ХАИ-52, «Иванов» Н.Н. Поликарпова, АНТ-51, И-207.

Двигатели АШ-62ИР экспортировались в Китай, Вьетнам, Корею, Болгарию, Югославию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Польшу, ГДР, Камбоджу, Никарагуа, Афганистан, на Кубу (11852).

Авиапромышленность:

1 апреля 1937 вышел приказ N 020с ПГУ НКОП:

"В целях скорейшего освоения самолетов ДБ-3 на заводах 18, 39 и 126 и обеспечения подготовки и выпуска этих машин в крупносерийном производстве:

1. Установить на заводе 39 состояние всех рабочих и конструктивных чертежей с разбивкой и уточнением, какое количество чертежей изготовлено заводом 39, а также сроки окончания всех рабочих чертежей.

...

3. Проверить факт. положение с взаимозаменяемостью агрегатов и какие мероприятия необходимо провести для того, чтобы установить взаимозаменяемость агрегатов.

4. При установлении сроков ведения изменений на дальнейшее серийное производство, определить какую серию запустить без дальнейших изменений с учетом существующего задела производства на заводах." Подписал М.М.К. (2146,64).

1 апреля 1937 года состояние работ по ХАИ-5 № 135001 было следующим. На 95% было готово крыло, «деревянная» часть работ была выполнена полностью, не хватало лишь некоторых металлических элементов, а также дюралевых посадочных щитков, не выдержавших прочностных испытаний. Полностью были собраны каркасы фюзеляжа, стабилизатора, рулей направления и высоты. Уже началась их обшивка фанерой. Для 135002 были готовы каркасы стабилизатора и рулей, шла также сборка крыла для этой машины. На темпах работ негативно сказывалось отсутствие металлических стапелей и сборочных приспособлений, которые обещали изготовить только к 1 мая, правда, первый такой стапель был сдан только 19 августа. Временные деревянные стапели не позволяли вести сборку необходимыми темпами (19899).

1 апреля 1937 в Правде вышла заметка А. Самойлова «Частная лавочка на государственном предприятии» (Правда. 1937. 1 апреля. - С. 4) о работе завода № 28 в Москве (15427).

Другие оборонные отрасли:

C 1 апреля 1937 г. Моссовет был вынужден запретить выпуск хлорацетофенона на Угрешском заводе (завод N 93, ГНИИЭЗ-93, нынешний ГосНИИхлорпроект), т.к. не проводилась очистка сточных вод (9066).

1 апреля 1937 г. Запрет Моссоветом производства хлорацетофенона на московском химическом заводе № 93 (впоследствии — ГосНИИхлорпроект), осуществлявшегося без очистки сточных вод. Оказалось также, .что «жидкий хлор и хлорные цеха беспрерывно сильно газят, что рассекречивает завод и отравляет воздух как на заводе, так и в окружающей местности». Отходы производства ОВ захоранивались на полигоне в Кузьминках (Москва). На самом деле выпуск хлорацетофенона был продолжен. А в 1939 году завод начал его производство «в виде плава», «минуя стадию перекристаллизации из спирта» (производительность повысилась в 3 раза, стоимость снизилась в 1,5 раза) (17133).

Жизнь и внутренняя политика:

К 1 апреля 1937 вторая пятилетка была признана выполненной - за четыре года и три месяца. Валовая продукция промышленности выросла в два раза по сравнению с 1932 и 8 раз по сравнению с 1913. Техническую реконструкцию в основном завершили и 80% всей промышленной продукции сделали на новых предприятиях. НД вырос в два раза, а фонд ЗП в 2.5 раз (226,442).

1 апреля 1937 было объявлено, что вторая пятилетка выполнена за 4 года 3 месяца. Рост производства в ТП составил 137% (хотя плановые задачи по добыче угля и производству чугуна - не выполнены), в легкой - на 100%. Насчитывалось 240 тыс. колхозов (было коллективизировано 93% хозяйств), 4 тыс. совхозов, 5 тыс. МТС. Производство зерна - выросло (3908,351).

1 апреля 1937 г. вышел отчет о досрочном выполнении второй Пятилетки (4года и 3 месяца). Валовая продукция выросла в два раза по сравнению с 1931 г. Национальный доход в два раза. Заработная плата рабочим в 2,5 раза (11641).

1 апреля в 1937 году в СССР объявляется о выполнении пятилетки за 4 года и 3 месяца (15086).

За рубежом:

1 апреля 1937 в Германии близ Неухарденберг состоялся первый полет Heinkel He-112 с ракетным двигателем. Пилотировал Erich Warsitz (2990).

1 апреля в 1937 году в Германии состоялся первый полет самолета «Heinkel He-112» с ракетным двигателем (15086).

1 апреля 1937 - Состоялся первый полет самолета Heinkel He-112 с ракетным двигателем фон Брауна, работающим на кислороде и спирте (22550).

1 апреля в 1937 году совершил первый полет опытный образец итальянского легкого самолета-разведчика «Ca.311».

1 апреля 1937 в Испании франкисты начали крупное наступление на севере (3907,203).

1 апреля 1937 г. мексиканский посол передал государственному департаменту США ноту мексиканского правительства, в которой Мексика сообщила о своем намерении продолжать оказание помощи  испанскому правительству. Мексиканское правительство заявило, что оно будет посылать в Испанию только мексиканские военные материалы и опровергло утверждения о том, что Мексика переправляет в Испанию оружие из Соединенных Штатов. Последнее утверждение, конечно, являлось ложью, хотя и не такой значительной. Так самолеты Bellanca CH-300 , Consolidated (Thomas-Morse) TM23 были куплены в США от имени республики, и отправлены в Мексику для транспортировки в Испанию (17374).

1 апреля 1937 вступила в силу конституция Индии, но губернаторы не отказались от особых полномочий и Всеиндийский конгресс отказался от формирования местных правительств (3907,203).

1 апреля 1937 Бирма отделена от Индии (4962).

Другие оборонные отрасли:

2 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 66сс «О посылке в Чехословакию комиссии для приобретения образцов артсистем». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 290) (15460).

2 апреля 1937 опросом членов ПБ

121.- Вопрос K.О.

О посылке в Чехословакию комиссии для приобретения образцов артсистем.

Утвердить следующее решение КО:

Для приобретения образцов дивизионной гаубицы, дивизионной и зенитной пушек у фирмы Шкода командировать в Чехословакию комиссию в составе:

т. Ванникова Б.Л. - начальник 3 Главного Управления НКОП.

т. Петрова Ф.Ф. - конструктор з-да № 172 НКОП.

т. Ефимова Н.А. - начальник АУ РККА.

т. Могилевкина В.Н - инженер АУ РККА.

т. Дроздова А.К. - начальник отдела АУ РККА.

т. Маханова И.А. - конструктор Кировского завода.

Председателем комиссии утвердить т.Ванникова Е.Л.

Выезд комиссии назначить на 10.1У.37 г.

Срок пребывания комиссии в Чехословакии 10-15 дней.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Ежову, Литвинову, Броуну, Гринько, Рухимовичу.

7 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 47 (22915).

Между 2 и 8 апреля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 47, 1937 г.

Об изобретателях

а) Считать необходимым иметь при наркомах тяжелой промышленности и оборонной промышленности специальных заместителей, ведающих вопросами изобретательства.

б) Поручить тт. Рухимовичу и Межлауку в трехдневный срок наметить кандидатуры заместителей по наркоматам оборонной и тяжелой промышленности, составить положение о работе заместителя наркома по делам изобретений и опубликовать его.

в) Выделить из средств наркоматов специальные фонды для финансирования изобретательского дела.

г) Установить выдачу специальных премий из фонда СНК СССР для людей, работающих по выполнению одобренных изобретений (11652).

2 апреля 1937 г. нарком оборонной промышленности М. Л. Рухимович издал приказ № 118с «О работе по изобретательству в оборонной промышленности». Согласно этому приказу в системе НКОП организовывался отдел по делам изобретательства. В функции отдела входили: «определение полезности и новизны поступающих в НКОП изобретений; выдача авторских свидетельств и патентов на изобретения, относящихся к кругу работы Наркомата оборонной промышленности, с последующей регистрацией их в Бюро новизны Госплана; публикация о поступивших заявках и выданных НКОП авторских свидетельствах и патентах на изобретения; отбор важнейших изобретений и технических усовершенствований; разработка планов, представление этих планов на утверждение в НКОП, контроль над реализацией изобретений межотраслевого значения и выполнением планов, систематическая проверка работы главков и предприятий НКОП по изобретательству; составление сводной отчетности по изобретательству в системе оборонной промышленности; разрешение в установленном порядке вопросов о патентовании за границей изобретений, поступающих в НКОП; осуществление финансовой деятельности по распределению и контролю над средствами; правовая и информационная деятельность». На начальников главных управлений, директоров заводов и научно-исследовательских институтов и строительств была возложена личная ответственность за организацию и состояние изобретательского дела в их системе. Приказом был также определен порядок выплаты вознаграждений и премирования за изобретения. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 2. Д. 8. Л. 1-5) (15398).

2 апреля 1937 г. по приказу НКО № 0015 и 11 апреля 1937 г. по приказу HKOП №075 Остехбюро (КБ № 21 НКОП, Особое техническое бюро («Остехбюро», ОТБ) по военным изобретениям специального назначения ВСНХ, Особое КБ (ОКБ, «Осконбюро») ВВС РККА НКВМ, НКО, НКТП / г. Петроград ул. Госпитальная, 3/8 (1921 г.);  г. Ленинград ул. Герцена, ул. Красной Связи;  г. Москва (1937 г.)/) в полном составе передано из НКО в ведение непосредственно НКОП. По пр. № 0160 от 20.07.1937 г. ОТБ реорганизовано в Особое техническое управление НКОП с дислокацией в Москве. В Ленинграде остался филиал Остехуправления. На базе ОТБ созданы самостоятельные НИИ-22 и НИИ-36. Бекаури отстранен от руководства и арестован, 8.02.1938 г. он расстрелян.

КБ-21 имело экспедицию в Кречевицах (11982).

2 апреля 1937 г. по приказам Наркомата обороны № 0015 и Наркомата оборонной промышленности № 075 от 11 апреля 1937 г. Остехбюро было в полном составе передано из Наркомата обороны в ведение непосредственно Наркомата оборонной промышленности (15117).

2 апреля 1937 вышел приказ НКО № 0015. О передаче Остехбюро в ведение Наркомата оборонной промышленности (15247).

2 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 068. О перераспределении средств по линии ВОХР и ПВО между заводами 6-го ГУ. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 31-84) (15244).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 2 и 8 апреля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 47, 1937 г.

О содержании арестованных в камерах предварительного задержания милиции

Согласиться с предложением тов. Ежова об установлении для отдаленных районов десятидневного срока содержания арестованных в камерах предварительного задержания милиции с тем, чтобы в этих случаях арестованные были обеспечены горячей пищей (11652).

Между 2 и 8 апреля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 47, 1937 г.

О замене звезд на Кремлевских башнях

Признать необходимым замену установленных позолоченных звезд на Кремлевских башнях звездами из красного рубинового стекла (11652).

За рубежом:

2 апреля 1937 года — основана авиастроительная компания SAAB (Svenska Aeroplan AB).

Создана правительством Швеции для разработки собственных боевых самолётов вместо импорта из других стран. «Первенцем» компании стал лёгкий бомбардировщик и самолёт-разведчик Saab B17, совершивший первый полёт в 1940 году (22300).

Авиапромышленность:

3 апреля 1937 В.М.П. подписал заключение о возможности полета ТБ-3 (АНТ-6) с отклоненной лыжей (1077,132).

3 апреля 1937 Крюков от Особой группы НКОП писал Нач. ПГУ НКОП М.М.К. письмо N 464сс:

"Во исполнение решения Правительства от 27 июня 1936 N ОК-156сс приказом НКТП N 295сс от 26 августа 1936 Вам предложено принять к выполнению тек. заказа на хим вооружение для ТБ-3: прибор ВАП-1000 - 100 шт., ампульных кассет - 200 шт. изготовить на заводе 145 и сдать не позднее 1 апреля 1937...(2169,22).

3 апреля 1937, через полтора месяца после согласования, УВВС передало ГУАП утвержденный перечень бомб для самолета “Иванов” (9649).

3 апреля 1937 года Зам. наркома обороны и начальнику ВВС за № 0834 получил Донесение по испытаниям самолета ДБ-29 (Ю-52) на 1 апреля 1937 года(6734).

На самолете ДБ-29 (Ю-52) закончен восстановительный ремонт и произведены земные испытания к 26 февраля 1937 года.

28 февраля 1937 года самолет сделал первый пробный полет.

По 23 марта 1937 года на самолете произведено 17 полетов с общим налетом 10 час. 35 мин. (6734).

3 апреля 1937 г. с завода № 84 в Америку по поводу ДС-3 выехал Е.А. Костенко, который вернулся 23 ноября 1937 г. и был назначен главным технологом завода № 156 (3404).

Другие оборонные отрасли:

3 и 18 апреля 1937 на технических совещаниях в АНИИ были приняты решения: для 305 мм гаубицы изготовить ствол в первую очередь не под нарезной, а под поясковый снаряд: для 203 мм пушки - одноременно и под нарезной и под поясковый снаряд (7437, 3).

3 апреля 1937. Постановление СНК СССР № 8сс «Об обеспечении алюминиевой промышленности мобфондами». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 19. Л. 15) (15460).

3/4 апреля 1937 вышел приказ НКТП № 42сс. Об увеличении объема капитальных работ по ряду заводов, связанных с морским судостроением. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 133-137) (15246).

Жизнь и внутренняя политика:

3 апреля 1937 арестован Г. Ягода, бывший глава НКВД (4962).

3 апреля 1937 г. постановлением ЦИК СССР Г. Ягода, бывший глава НКВД отстраняется от этой должности и арестовывается. 13 марта 1938 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР приговаривает его к расстрелу. В прошении о помиловании в адрес Президиума Верховного Совета (ЛВС) СССР от 13 марта 1938 г. бывший Нарком написал: “Вина моя перед родиной велика. Не искупить ее в какой-либо мере. Тяжело умирать. Перед всем народом и партией стою на коленях и прошу помиловать меня, сохранив мне жизнь”. Ходатайство было отклонено и 15 марта 1938 г. Г.Г. Ягода был расстрелян (10303).

Авиапромышленность:

4 апреля 1937 г. Н.Н.Поликарпов направил письмо заместителю наркома НКОП и начальнику Первого главного управления НКОП М.М.Кагановичу с просьбой разрешить начать работы по герметичным резиновым кабинам для И-15 и И-16 с турбокомпрессорами. Хотя основные усилия были сосредоточены на создании упомянутых кабин для И-15, каждая из них “прикидывалась” и для И-16 (10667).

4 апреля 1937 г.

ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМА ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАЧАЛЬНИКУ 1-ГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Н.К.О.П. М.М. КАГАНОВИЧУ

4 апреля 1937 г.

исх. №5201с

В связи с проработанным в ПЕРУ планом опытного строительства на 1937 г. доводим до В[ашего]/сведения нижеследующее:

1. Самолет И-17бис был незначительно поврежден при вынужденной посадке в январе с/г. На этом самолете установлена мотор-пушка, почти исключительно применяемая на новейших французских и английских истребителях.

Исключение его из плана не даст нам возможность доиспытать И-17бис и закончить начатую работу по установке мотор-пушки.

2. Пушечный истребитель под два мотора Рено 450 HP является весьма актуальным типом современных самолетов. Достаточно сказать, что на последнем Парижском салоне было выставлено не менее 5 типов тяжелых самолетов; нам известно, что такие самолеты выстроены и строятся в Англии, в Италии, в Германии и США.

Вследствие изложенного, нам казалось бы нецелесообразным отказаться от такого типа тяжелого истребителя. Просим этот самолет не исключать из планов ОКБ завода №21.

3. По вопросу кредитов на:

а) проектирование и постройку новой винтомоторной группы на самолет И-16,

б) проектирование и постройку шасси с увеличенным ходом на самолет И-16 необходимо дать распоряжение директору завода № 21 об оплате указанных работ по п.п. «а» и «б» или же отпустить кредиты их опытного строительства.

4. По вопросу кредитов на:

а) проектирование и консультацию по серийному самолету И-15бис 1937 г.

б) проектирование и консультацию по модифицированному самолету И-15 до 1938 г. необходимо дать указание заводу №1 об оплате счетов завода №84 за работы, кои будут проведены на этом заводе.

5. Кроме того прошу предусмотреть кредиты заводу №84 на производство экспериментальных работ.

Директор завода	/Мурашев/

Главный конструктор

завода № 21	/Поликарпов/

Центральный государственный архив Московской области. Ф. 4610, Оп. Д. 111. Л.23. Предоставлено М.Ю. Мухиным (20999).

4 апреля 1937 опросом членов ПБ

134.-Вопрос К.О.

Об импорте оборудования для организации производства самолетов Вулти на заводе № 1.

Утвердить следующее решение КО:

Для организации на заводе № 1 производства самолета "Вулти", на основе американской технологии, Совет Труда и Обороны постановляет:

Утвердить испрашиваемые НКОП ассигнования в размере 21.200 тыс. рублей (4.139 тыс.долл.) для закупки 4-х комплектов частей самолета, специального оборудования, приспособлений, инструмента и сложных деталей, согласно спецификации, отпустив эти средства из резервного фонда СНК СССР.

Госплану выделить фонды, а НКТП сдать НКОП’у (1-му Главному Управлению) в текущем году, сверх уже утвержденных фондов для НКОП, оборудование.

Наркомвнешторгу обеспечить реализацию указанной суммы с таким расчетом, чтобы большинство закупленного оборудования было завезено в Ш и 1У кварталах текущего года.

Для размещения и уточнения заказов командировать в месячный срок в США комиссию в составе 10 чел., предоставив этой комиссии право вносить в спецификацию изменения по указанию т.т. Кагановича и Туполева.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу, Межлауку В., Розенгольцу - все; Андрееву, Ежову. Литвинову- п.4

7 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 47 (22915).

4, 6 и 7 апреля 1937 г. проводилась стрельба по рамам-мишеням на определение максимальной скорости снарядов. Расстояние от орудия до первой рамы меняли, в зависимости от того, на каком расстоянии от него требовалось измерить скорость боеприпаса. Всего выполнено 30 выстрелов. По результатам отстрела РС-132 с РЗ из пороха ПТП и НГВ, можно заключить, что последний горит дольше. К примеру, максимальное значение кривых скоростей при РЗ из ПТП соответствовало расстоянию в 175 м. В то же время, с НГВ на расстоянии 210 м от пусковой кривая еще не достигла максимума. Значение максимальной скорости при заряде из НГВ не получено. По характеру кривой можно допустить, что она будет не больше 320 м/с.

Стрельба на дальность и меткость проводилась под углом возвышения пусковой 10, 20 и 40°. Всего выпущено 67 снарядов. Среднее значение максимальной дальности стрельбы составило 6799 м. Рассеивание по дальности при этом составило 1/94, по боковому направлению — 1/38 дистанции огня. При стрельбе по местности были отмечены случаи ненормального горения РЗ. К примеру, при стрельбе под углом 10° зарегистрировано 4 таких случая. Снаряды №217 и ПО упали на расстоянии около 1000 м от орудия при средней точке падения в 2111 м. Снаряды №137 и 213 упали примерно в 1500 м.

При стрельбе с углами возвышения 40° было отмечено два снаряда с ненормальным горением. №109 упал правее средней точки падения примерно на 500 м, а №191 — левее примерно на 350-400 м. Испытания показали, что максимальная скорость РС-132 модели 2-01172 с соплом под РЗ из пороха НГВ, судя по характеру нарастания, будет равна 320 м/с. Наибольшей скорости снаряд достигал на расстоянии 220-230 м от пусковой. Меткость этих снарядов раза в два хуже, чем у снарядов, испытанных на НИАП. Стрельба по вертикальному щиту, установленному в 50 м от орудия, хотя и дала величину углообразования, не превышающую нормы, но следует принять во внимание, что в расчет не вошли четыре перелета через щит. Учет последних увеличил бы показатели рассеивания РС-132.

Заключение: меткость при стрельбе РС-132 по местности с наземной установки, так же как и у РС-82, - неудовлетворительная. Основными причинами этого посчитали наличие большое и переменное по величине и направлению дополнительное углообразование, приобретаемое снарядом в период движения под действием реактивной силы и неудовлетворительное горение РЗ, отмеченное при стрельбе под углами 10 и 40°. Систематические исследования причин, влияющих на точность стрельбы РС, несмотря на начатое серийное производство РС-82 и РС-132, продолжались вплоть до начала Великой Отечественной войны (11401).

Другие оборонные отрасли:

4 апреля 1937 г. НКВД СССР направил в СНК СССР письмо о неудовлетворительном состоянии мобилизационной готовности промышленных предприятий (15436).

4 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 0069. О строительстве снаряжательного цеха на заводе № 91 по химическим аэробомбам. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 85-87) (15244).

4 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 070. Об отчетной калькуляции за 1936 г. на цементирование корпуса и башни по танку Т-26, составленной Ижорским заводом. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 88-93) (15244).

4 апреля 1937 вышел приказ НКТП № 43сс. О мероприятиях по обеспечению строительства линейного флота и передаче Усть-Ижорской верфи и «Петрозавода» 2-му ГУ НКОП СССР. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 144) (15246).

Авиапромышленность:

5 апреля 1937 вышло постановление СТО N 67 "Об импорте оборудования для организации производства самолетов Вулти на заводе 1" (2324,1).

5 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 67сс «Об импорте оборудования для организации производства самолетов “Вулти” на заводе № 1». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 293-299) (15460).

5 апреля 1937 в Тушино состоялось испытание мотопланера ЛЕМ-2 (ОКА-33) О.К.А. - грузового мотопланера типа ЛК с разнесенным оперением. Двигатель - М-11, обеспечивал горизонтальный полет с нагрузкой в 1 тонну, а при нагрузке 500 кг - и самостоятельный взлет (438,725).

5 апреля 1937 г. Докладная записка руководителя группы по военно-морским делам Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Н. В. Куйбышева заместителю председателя комиссии Я. А. Яковлеву «О заметках в “Правде” — “Частная лавочка на государственном предприятии”»

Произведенной проверкой фактов, отмеченных «Правдой» в заметках «Частная лавочка на государственном предприятии»¹*, установлено что работа «на сторону» на заводе № 28 им. Орджоникидзе является не исключительным случаем, а практикуется как система. Установлено, что выполнение заказов работниками завода по частным договорам с различными заказчиками, как правило, проводилось с ведома и разрешения технического директора завода т. Алешина.

Механика «частной лавочки» заключалась в том, что представитель учреждения или предприятия после отказа дирекции завода принять его заказ официально (за «перегруженностью» завода), обращался частным порядком к одному из работников завода и заключал с ним договор. Этот «частник» получал благословение технического директора т. Алешина, набирал «артель» мастеров и рабочих и выполнял заказ на заводском оборудовании и заводским инструментом. Формально считалось, что такие частные заказы выполняются во внеурочное время и из материалов заказчиков. Фактически при попустительстве администрации частные заказы выполнялись мастерами и рабочими частично в урочное время и из заводских материалов. Стимулируемые добавочным заработком по повышенным расценкам, инженеры, мастера и рабочие переключали все свое внимание на выполняемый ими частный заказ, что не могло не отражаться на всей заводской работе. Частные заказы выполнялись ударными темпами и отличались высоким качеством.

Для иллюстрации «высокосознательного» отношения к частным заказам приведу разительный пример. Особой эскадрилье ГВФ понадобилось отремонтировать винт переменного в полете шага к самолету «Дуглас». Винт этот был системы «Гамильтон», т. е. той самой системы, над постановкой которого на производство завод № 28 безуспешно бьется уже два года. Больше того, завод до самого последнего времени не мог построить даже опытного образца этого винта, который выдержал бы испытания. Ремонт предстоял серьезный. Нужно было заменить ряд ответственейших деталей втулки винта, другими словами, сделать их заново. То, над чем завод бьется два года, «рвачи» взялись в частном порядке сделать за несколько дней. И сделали. По заявлению начальника Особой эскадрильи ГВФ т. Каминского, втулка винта была выполнена лучше, чем она была новой.

Практика «частной лавочки» вносила глубокое разложение в среду инженеров, мастеров и рабочих. Ее влияние сказывалось на производственной дисциплине в целом, на внимании к работам по внедряемому на производство винту переменного шага в частности, на всей работе завода. Для полноты картины необходимо отметить, что основной задачей завода № 28 им. Орджоникидзе является производство винтов переменного в полете шага. В 1936 г. завод обязан был построить 200 шт. этих винтов. Не построил ни одного. В I квартале 1937 г. завод обязан был сдать самолетным заводам 300 винтов. Не сдал ни одного. Больше того, повторяю, что до самого последнего времени он не смог построить опытного винта, выдержавшего летные испытания. Основным виновником этого безобразного положения на заводе № 28 и основным ответчиком за практику «частной лавочки» является технический директор завода т. Алешин, санкционировавший прием заказов частным порядком и попустительствующий всем вредным последствиям, из них вытекавшим.

Совсем в неприглядном виде выглядит директор завода № 28 т. Мельников. Нужно прямо сказать, что т. Мельников является вредным человеком на заводе. Завод из года в год находится в прорыве. На заводе существует непрерывная склока. Тов. Мельников по виду сердитый человек, широко применяющий «мат» в разговорах с работниками, на деле — безвольный человек, никудышный организатор, не умеющий сплотить коллектив на преодоление трудностей, погрязший в беспринципной склоке, технически безграмотный и не растущий, игнорирующий мнение заводских работников, абсолютно не терпящий критики, расценивающий каждое деловое предложение заводских работников как подкоп, склоку и т. д. Не обеспечивает партийное руководство на заводе секретарь парткома т. Илларионов. Описанные в «Правде» нравы на заводе проходили мимо его внимания, он их не замечал, и вслед за ним мимо них проходила и вся парторганизация завода. Для иллюстрации слепоты заводского парткома достаточно сказать, что на сегодняшний день учтено участников выполнения частных заказов 57 человек, из них 26 членов и кандидатов партии.

Характеристика этих трех основных руководителей завода № 28 целиком объясняет, как могла процветать на ответственном оборонном предприятии недопустимая, антигосударственная практика приема и выполнения частных заказов, разлагающая заводской коллектив работников, дезорганизующая все производство завода. Необходимо срочно заменить все руководство завода № 28, укрепить его новыми кадрами ИТР, коренным образом перестроить всю его работу.

Проект постановления прилагаю²*.

Член бюро КПК, руководитель группы по военно-морским делам Куйбышев

Примечания:

¹* См. статью А. Самойлова «Частная лавочка на государственном предприятии» // Правда. 1937. 1 апреля. С. 4.

²* Проект не публикуется (см. там же, л. 53).

АП РФ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 11. Л. 50-52. Подлинник (15427).

5 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 071. О выделении из состава завода № 120 литейного производства с реорганизацией этого производства в самостоятельный завод 1-го ГУ, присвоении заводу наименования «завод № 219». (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 94-95) (15244).

5 апреля 1937 года Приказом НКОП на основании Постановления СНК № 60861с от 23 марта 1937 года литейное производство было выделено в самостоятельный завод № 219.

За период с 1938 года по 1941 год завод вырос в центральную литейную базу НКАП по выпуску фасонного моторного и агрегатного литьяиз алюминиевых и магниевых сплавов.

В период ВОВ производство моторного литья было эвакуировано на заводы №№ 16, 24, 26. Производство колесного литья – на эвакуированный завод № 120 и завод № 286.

Производство литья самолетных узлов – на завод № 22.

По приказу НКАП от 9 января 1942 года № 25с на площадях эвакуированных заводов №№ 219 и 120 началось восстановление производства цветного литья и изготовление авиаколес.

Приказом НКАП № 92с от 13 февраля 1943 года на заводе № 219 было создано ОКБ по проектированию авиаколес и тормозных устройств к ним.

Приказом НКАП № 113 от 15 марта 1946 года ОКБ было выделено из состава завода № 219 в самостоятельный завод № 279, которому выделена от завода территория.

Директора:

Вержинский Ю.И. – с мая 1937 года по октябрь 1937 года

Калинин А.А. – с октября 1937 года по январь 1938 года

Першин В.Г. – с января 1938 года по апрель 1941 года

Жихарев И.А. – с апреля 1941 года по март 1951 года

Лысов П.Н. – с марта 1951 года.

Директор – П. Лысов

Адрес: Балашиха, ст. Горенки или Москва, шоссе Энтузиастов 20-й км, дер. Горенки

Производственный профиль завода – литейно-механический завод по производству крупногабаритного цветного фасонного литья из алюминиевых и магниевых сплавов и авиаколес с управлением (9840).

5 апреля 1937 г. пр. № 071с в соответствии с распоряжением правительства № С0861с от 23.03.1937 г. литейное производство завода № 120 1ГУ выделено в самостоятельный завод № 219 (Завод № 219 НКОП, НКАП, п/я 845, Балашихинский литейно-механический завод (БЛМЗ), ОАО «БЛМЗ» /дер. Горенки Балашихинского р-на Московской обл (1940 г.); ст. Реутово Московской обл. (1946 г.)/ /143900  г. Балашиха Московской обл. Западная промзона (Горенки, 2), ш. Энтузиастов, 4 тел. 521-78-83, 521- 76-44/) в ведении 1ГУ (первоначально планировалось присвоить заводу № 120А или 234). Разделение имущества предписано провести в месячный срок. По пр. № ЗЗсс от 1/3.02.1938 г. передан в ведение созданного ГУ авиационного моторостроения, в 12.1938 г. - в ведении 18ГУ. По приказу № 240с от 18.03.1941 г. завод передан в 9ГУ НКАП.

Приказом № 00116 от 28.05.1937 г. для обеспечения подготовки производства самолета Вулти заводу поручено организовать производство литых деталей из алюминия. По пр. № 00276 от 20.12.1937 г. поручено организовать производство отливок из алюминия и электрона для М-62. Алюминивое литье, литые колеса для самолетов (Ил-2, УТ-2, ЛаГГ-3).

Приказом № 215с от 21.06.1938 г. требовалось приступить к строительству 2-й очереди литейного корпуса с окончанием зимой 1938-39 г.; сдать к 1.08.1938 г. рентгеновскую лабораторию.

По приказу № 1053сс от 9.10.1941 г. оборудование и личный состав завода № 219 9ГУ НКАП должно было эвакуироваться на площадки литейных цехов заводов № 384, № 27, № 122 и № 337 НКАП (оборудование поступило на завод № 384 и площадку бывшего завода № 338).

По приказу № 25с от 5.01.1942 г. площади эвакуированного завода № 120 НКАП с оставшимся оборудованием и кадрами переданы заводу № 219 (заводы располагались на смежных территориях). Далее по приказу № 435с от 12.11.1945 г. часть специалистов (300 чел.) завода № 120 НКАП переданы ОКБ завода № 219 для его укрепления.

По приказу № 69с/06 от 4.02.1943 г. производственные корпуса эвакуированного из Балашихи завода № 49 НКАП переданы во временное пользование заводу № 219 HKAII.

В 1946 г. на завод передано 348 единиц оборудования с завода Юнкерса в  г. Таргемюнде (Германия) и 944 единицы оборудования с завода Юнкерса в  г. Макленбурге.

По приказу № 280с от 7.05.1946 г. завод № 219 передан из 2ГУ в 9ГУ. В соответствии с пост. СМ СССР № 713- 342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР. Имел наименование «п/я 845».

В 1959 г. осуществлялось литье корпусов снарядов К-5М из магниевого сплава для завода № 455.

Численность персонала (2002 г.)- 2100 чел., (1.04.2003 г.)- 1785 чел.

Директор (5.04-13.11.1937 г.)- Ю.И. Вержинский, (13.11.1937-21.06.1938 г.)- А.А. Калинин (снят в связи с неудовлетворительной работой), (21.06.1938-41 г.-)- В. Г. Першин, (-05.1942-02.1945 г.-)- И.А. Жихарев, (1997 г.)- Н.П. Евстафьев. Гендиректор (-1998-2004 г.-)- В.М. Шитов, (02.2005 г.)- Р.А. Антонян.

Зам. директора (21.06.1938 г.-)- А.А. Калинин. Помощник директора по найму и увольнению (10.1941 г.)- Рыгин.

Директор: коммерческий (2002 г.)- Р.А. Ханукаев; по маркетингу (2002 г.)- С.В. Шитов.

Гл. инженер (12.1937 г.)- С.С. Фельдман, (01-07.1942 г.)- П.В. Флеров.

Начальники управлений: УКС (06.1938 г.)- Афанасьев.

Производство: авиационные колеса КТ-98/2, КТ-106/2, КТ-83 (1960-е); комплектующие для ОК «Буран»; 2004 г.: колеса для Ан-124, Ан-225, Ил-76, Ил-86, Ту-154 и др., тормоза и агрегаты управления ими, гидравлическая аппаратура (клапаны, дозаторы, переключатели, ускорители), аварийно-спасательное, взлетно- посадочное оборудование; фасонные отливки из титановых, магниевых и алюминиевых сплавов.69

ОКБ завода № 219 НКАП, ОКБ-219 МАП /г. Реутов;  г. Балашиха Московской обл./

ОКБ при заводе № 219 с опытным цехом было образовано по приказу № 542с от 18.07.1942 г. для опытных работ по авиаколесам. Колеса для Ил-2.

Для скорейшего восстановления опытной базы и полноценной опытной работы по приказу № 92с от 12.02.1943 г. в ОКБ переведена большая группа ИТР и рабочих, ранее работавших здесь, и оборудование с заводов № 120 и №286 НКАП.

По приказу № 586с от 23.09.1943 г. в состав'ОКБ влито лыжное ОКБ-164 НКАП (ст. Кунцево) для концентрации работ по взлетно-посадочным устройствам самолетов. Гл. конструктором объединенного ОКБ остался П.В. Флеров. Организована опытная база по авиалыжам. Далее по приказу № 735с от 8.12.1943 г. для усиления ОКБ сюда переведены специалисты с заводов № 84, № 286, № 120, № 34, № 145 и № 472. При заводе создан серийный КО и налажено опытное производство.

По приказу № 435с от 12.11.1945 г. часть специалистов (300 чел.) завода № 120 НКАП переданы ОКБ завода № 219 для его укрепления.

В 01.1945 г. ОКБ-219 - в 7ГУ. На базе ОКБ-219 МАП с 1.03.1946 г. в соответствии с приказами МАП№ 113с от 15.03.1946 г. и № 251с от 26.04.1946 г. для обеспечения работ по колесам скоростных самолетов создан самостоятельный опытный Завод № 279 МАП ( г. Реутов).

Начальник/ гл. конструктор (1942-46 г.)- П.В. Флеров.

Зам. гл. конструктора (09.1943 г.-)- Н.И. Жохов (11982).

5 апреля 1937 года Приказ ЦС союза Осоавиахима СССР и РСФСР требовал, чтобы в распоряжении парашютной станции был оборудованный для прыжков самолет У-2, парашютная вышка, парашюты и другие устройства (21402).

Армия:

5 апреля 1937 года состоялась встреча между летчиками-«испанцами» и руководством РККА:

«ХОЛЬЗУНОВ (в Испании — командир бомбардировочной эскадрильи): Применение СБ, я считаю, в большинстве случаев было неправильным. Бомбили по фронту, но задачи зачастую ставились очень неграмотно, никакой выучки не чувствовалось у многих командиров, хотя большинство из них окончило Академию или учились в Липецкой школе.

Были случаи, когда задачу ставили таким образом: бомбить отдельно стоящий домик северо-западнее Каса-дель-Кампо. Требуется 3 самолета СБ. И все. А сколько километров — хотя бы указали…

Никакого руководства сверху в отношении того, какие лучше всего строи или порядки, в отношении обеспечения того, чтобы как можно было меньше потерь, мы не видели.

Организация у нас как будто была большая: считается штаб авиации, потом имеются штабы групп, потом штабы эскадрилий. Штаб авиации не принимает решение как штаб авиации, а принимает решение, которое должен был бы принять командир отряда: указывает маршрут, сколько самолетов и куда сколько сбросить бомб…

Управление в воздухе производится эволюциями самолета. Для того чтобы наладить связь, нужно посадить туда человека, который сидел бы исключительно на связи…

ЕРЛЫКИН (командир особой группы истребителей И-15):

Мы в первое время никакой тактики для себя не могли придумать. Прилетали самолёты, и мы набрасывались на них, как собаки. Немцы видят, что дело плохо, сразу в отвесное пике и уходят. Тогда мы нападали на другой самолёт. Вообще, у нас было принято набрасываться на одного — двух, сбивать к земле и тогда подниматься кверху на других. Мы всегда ходили кучкой, никогда не разбрасывались (главным образом потому, что на советских истребителях отсутствовали радиостанции. — Авт.).

На опыте первых боёв мы решили не уступать ни в коем случае воздуха и в последующих боях стали набрасываться первые и выработали свою тактику. У нас было 4 звена — четвёрка ведущая, четвёрка замыкающая, по 2 тройки справа и слева. Одна из троек была значительно выше, патрульной охраняющей…

Мы к концу декабря очень хорошо сработались с И-16. Очень редко потом стали терять своих людей» (12623).

Другие оборонные отрасли:

К 5 апреля 1937 г. Наркому оборонной промышленности МС.Рухимовичу было указано подготовить план мероприятий «по разоблачению и предупреждению вредительства и шпионажа» (РГАЭф. 7515, оп. 1, д. 24, л. 55) (1566,108). М.С.Рухимович указаний главка на предмет разоблачения «вредительства» и «шпионажа» давать не стал, а вместо этого назначил проверку исполнения мобилизационного плана, — наиболее уязвимого для критики участка деятельности Наркомтяжпрома. На основании проверки исполнения мобплана Рухимович представил 17 мая в СНК СССР и ЦК ВКП(б) обширный доклад на тему: «О мерах ликвидации и предупреждения вредительства в оборонной промышленности», — в котором попытался отодвинуть от Наркомата оборонной промышленности угрозу всеобщего погрома руководящих кадров военной промышленности, списав недостатки ее работы на деятельность предшественников. В докладе, в резкой форме, критиковались прежние — наркомтяж-промовские — методы руководства военной промышленностью, которые, по словам Рухимовича, привели «к серьезному ослаблению обороноспособности страны».

«Оборонная промышленность, — говорилось в докладе, — не имела единого плана и единого планового центра. Наркомтяжпром охватывал планированием лишь часть оборонных главков. Производственные задания заводам, как правило, все время менялись и обычно к концу года задания не были похожи на плановые задания, которые завод имел в начале года. Плановые задания запаздывали и, таким образом, не организовывали работу заводов.

Договора с НКО на сдачу ему продукции не совпадали ни с годовым, ни с квартальным планами производства ни по количеству, ни по срокам исполнения. Это путало работу заводов и осложняло контроль за выполнением плана. Кооперация межзаводская, межотраслевая и межнаркоматная совершенно не планировалась.

Большие осложнения происходили из-за позднего получения технических условий на продукцию, сдаваемую НКО СССР и другим потребителям: заводы первые месяцы года теряли время на уточнение технических условий и подготовку производства.

Широко применялась система двойного планирования: заводы получали от главков задания иные, чем те, которые главки получали от Наркомата и Правительства. Анализом себестоимости, как правило не занимались ни заводы, ни главки».

Выдвигая это, соответствующее действительному положению дел, обвинение, Рухимович не мог не знать о том, что часть предприятий бывшего Наркомтяжпрома, имевших оборонный заказ, входила в состав гражданских промышленных объединений, что производственные задания заводам непрерывно менялись, по мере уточнения Наркоматом обороны заявок и технических условий на военную продукцию, что часть продукции передавалась заказчику в виде задолженности по планам сдачи предыдущего года.

Далее, в докладе Рухимовича обращалось внимание на многочисленные факты бюрократизма и безответственности в работе аппарата Наркомтяжпрома, которые, например, на заводах по производству порохов и взрывчатых веществ приводили «к бесконечным затяжкам ремонта, к пуску агрегатов с серьезными недоделками, к бесконтрольной смене ответственных частей агрегатов, отсутствию чертежей и инструкций» и т.п. (ГАРФ ф. 8418, оп. 12, д. 440, л. 39) (1566,108).

5 апреля 1937 заложенная 14 декабря 1936 на заводе Красное Сормово п/л Н-7 типа Сталинец была спущена на воду, но приняли ее только 30 июня 1940 (4145,23).

Жизнь и внутренняя политика:

5 апреля 1937 г. эшелон из 29 платформ c разобранным монументом Рабочий и колхозника прибыл в столицу Франции. Было также доставлено сварочное оборудование и кран для сборки. Монтаж стальной статуи был произведён за два дня до срока. Открытие павильона состоялось 2 мая 1937 г. У посетителей выставки советский павильон пользовался исключительным успехом.

СССР был приглашён для участия в Международной выставке в Париже под названием: «Искусство и техника в современной жизни», которая должна была состояться в 1937 г. Советское правительство приняло это приглашение, намереваясь показать всему миру свои достижения за 20 лет существования советского государства. Для участия в конкурсе на скульптуру для павильона СССР были приглашены В.И. Мухина, В.А. Андреев, М.Г. Манизер и И.Д. Шадр. С конца мая 1936 г. до начала октября шла кропотливая работа над эскизами. В.И. Мухина особое внимание уделила ажурности группы, её пластичности и динамичности. Наверное, поэтому уполномоченный правительства И.И. Межлаук, будущий комиссар советского павильона, при предварительном просмотре эскизов отдал предпочтение именно ей. Он заявил скульптору, что «девяносто девять процентов за то, что делать (статую) будете вы...»

Работа велась днём и ночью, а когда скульптура была готова, на завод приехал И.В. Сталин, который в течение 20 минут осматривал творение В.И. Мухиной и выразил удовлетворение работой скульптора. На следующий же день приступили к разборке скульптурной группы статуи вместе с каркасом. Она была разобрана на 60 блоков и упакована в ящики. Для сборки статуи в Париж вместе с В.И. Мухиной откомандировали группа инженеров во главе с Петром Николаевичем Львовым.

Поскольку делать скульптурную группу «Рабочий и колхозница» нужно было из нержавеющей стали всю техническую и технологическую часть проекта руководство возложило на П.Н.Львова. Вскоре у Веры Мухиной установились дружественные отношения с Львовым, она увидела в нём талантливого инженера, архитектора-творца, он «...изобрёл специально для изготовления статуи машину для точечной сварки тончайших листов нержавеющей стали. Она даже называла Петра Николаевича пионером новой науки статуестроения». До него никто не делал скульптур из стали, но Львов, спустя 5 лет после создания самолёта «Стали-2» решил точно таким же способом изготовить и «Рабочего и колхозницу» (19570).

5 апреля 1937 главой НКВД стал Н.И.Ежов (3263,164).

5 апреля 1937 Николай Ежов назначен главой НКВД СССР (4962).

За рубежом:

5 апреля 1937 года — первый полёт лёгкого самолёта Nicolas-Claude NC-2 Aquilon. /Франция/

Вдохновившись сверхлёгким самолётом Mignet HM.14, построенным Анри Минье (Henri Mignet), инженер Леон Клод (Leon Claude) в 1936 году начинает работу над собственным проектом NC-2 Aquilon. Постройку прототипа финансировал промышленник и инженер Жан Николя (Jean Nicolas).

NC-2 представлял собой одноместный самолёт аэродинамической схемы «утка» с передним горизонтальным оперением и неубирающимся шасси. Оснащался двигателем Train 4T мощностью 50 л.с. Крейсерская скорость — 130 км/ч. Дальность полёта — 850 км.

В первом и последующих полётах самолётом управлял пилот Жак Ламблен (Jacques Lamblin). В октябре 1937 года Nicolas-Claude NC-2 Aquilon принял участие в Туре прототипов — демонстрации перспективных авиационных проектов в разных городах Франции. После этого самолёт законсервировали и следы его теряются (22300).

Другие оборонные отрасли:

6 апреля 1937 г. завод №7 посетил заместитель начальника III ГУ НКОП Э. А. Сатель, который указал на необходимость усиления СКБ-4 и проведения работ по освоению новых производственных технологий для изготовления опытных систем минометов, а также проведения планирования работы СКБ-4 на перспективу до 2 лет, учитывая то, что «минометное дело должно быть одним из основных Вашего завода» (20074).

За рубежом:

6 апреля 1937 года при посадке в Лейкхерсте «Гинденбург» загорелся и упал на землю. Из 97 человек погибло 35. Катастрофа LZ-129 негативно повлияла на общественное мнение [253] о возможности дальнейшего использования дирижаблей для перевозки пассажиров. Чтобы снять с себя ответственность за гибель дирижабля, Германия начала большую пропагандистскую кампанию против Америки, обвиняя ее в том, что безосновательное эмбарго на поставку гелия стало главной причиной этой трагедии. В результате последующих переговоров было достигнуто соглашение о поставке гелия для нового немецкого дирижабля. Но в марте 1938 года Германия аннексировала Австрию, и президент США Теодор Рузвельт снова наложил запрет на продажу гелия (11324).

6 апреля в 1937 году гражданский вариант японского многоцелевого разведчика «Ки.15-I», названный "Камикадзе" (или "Божественный ветер", в те времена это слово еще не имело зловещего оттенка, которое оно получило в финале Второй мировой войны), взлетел с летного поля аэродрома в Татикаве и взял курс на запад. 9 апреля он благополучно приземлился в Лондоне. Его использовали для перелета в Англию. Там проходила коронация нового короля Георга VI. В Лондон "Камикадзе" должен был прибыть после совершения рекордного перелета, демонстрируя достижения японской авиации, а обратным рейсом забрать фотоснимки церемонии - их тогда еще не умели передавать ни по радио, ни по проводам. Чистое летное время, затраченное на преодоление маршрута протяженностью более 15000 км, составило 51 час 17 минут (15091).

6–9 апреля 1937 Масааки Иинума (пилот) и Кендзи Цукагоши ( бортмеханик и штурман ) совершили перелет на Mitsubishi Ki-15 J-BAAI Kamikaze на 15 366 км (9542 статутных мили ) из Татикавы, Япония, в аэропорт Кройдон в Лондоне за рекордные 94 часов 17 минут 56 секунд, из которых 51 час 17 минут 23 секунды они провели в воздухе со средней скоростью 162 км / ч (101,2 мили в час). Это первый самолет японской постройки, который совершит перелет в Европу (20798).

6 апреля 1937 - Японские летчики Масаки Иинума и Кэндзи Цукагоши вылетели из Токио в Лондон, где приземлились через 94 часов 18 минут.

Самолет летел из Токио через Тайбэй в Ханой и Вьентьян во Французском Индокитае, затем через Калькутту и Карачи в Британской Индии, далее Басра и Багдад в Ираке, а затем Афины, Рим, Париж и Лондон. Самолет приземлился 9 апреля 1937 года в 15:30 в лондонском эропорту Кройдон (Croydon Airport), который в то время был главным аэропортом Лондона. Восторженная толпа зрителей встречала японский самолет.

Фактическое время полета было 51 часов 17 минут 23 секунды, что стало новым рекордом для маршрута. Два пилота покрыли расстояние 15357 км. Самолет - прототип одномоторного самолета-разведчика Mitsubishi Ki-15 Karigane, названный "Камикадзе" (22544).

Авиапромышленность:

В начале апреля 1937 г., вскоре после февральского Пленума ЦК ВКП(б) Костиков направил заявление непосредственно в ЦК ВКП(б) - Н.И.Ежову. В нем он, в частности, заявлял:

«Раскрытие контрреволюционной троцкистской диверсионно-вредительской шайки, их методов и тактики настойчиво требует от нас, вновь еще глубже присмотреться к нашей работе, к людям, возглавляющим и работающим на том или ином участке Ин-та. Конкретно я не могу указать на людей и привести факты, которые давали бы достаточное количество прямых улик, но, по моему мнению, мы имеем ряд симптомов, которые внушают подозрения и навязчиво вселяют мысль, что у нас не все обстоит благополучно. В основном мне кажется, что методы руководства работой и вся наша система направлены на заниженные темпы в работе и на неправильное ориентирование...

...Эти вопросы имеют уже большую давность, но результаты настолько мизерны, что трудно поверить, чтобы люди технически грамотные и преданные могли до сих пор упорно топтаться на месте. Работы по двигателям на жидком топливе начаты Глушко в Ленинграде /Газодинамическая Лаборатория/ еще в 1928 году. При чем он начал работать сначала с одним топливом /бензин - жидкий кислород и затем, кажется в 1929 году, перешел на керосин - азотная кислота. Таким образом, в течение 7-ми лет ведется работа целой группы людей под руководством Глушко над освоением двигателя, и, нужно сказать, до сих пор этот вопрос не решен. Вокруг работ Глушко в прошлом, и даже теперь создана большая шумиха. Этот человек и в ГДЛ и в Институте расценивается со стороны дирекции очень высоко.

Достаточно указать, что Глушко все время получает высокую персональную ставку, и в прошлом даже состоял на Инснабе... Я утверждаю, что в производстве были явно принят система абсолютно негодная, тормозящая развитие. Это тоже не случайный факт. Дайте мне все\ материалы и я со всей очевидностью докажу фактами, что чья то рука возможно по неопытности тормозила работу и вводили государство в колоссальные убытки. В этом повинны Клейменов, Лангемак и Надежин, в первую очередь...».

Вслед за этим «25 марта 1937 г. в институте состоялось партийное собрание, на котором перед РК ВКП(б) был поставлен вопрос о дальнейшем пребывании в партии Клейменова за его антипартийные поступки». (19117).

Авиапромышленность:

7 апреля 1937 года начальник и военком НИИ ВВС комбриг Бажанов утвердил:

Отчет об испытаниях самолета И-16 с мотором М-25 А № 521613 серии № 25 с неубирающимися шасси на лыжах

Отв. Исполнители:

Инженер-летчик в/инженер 3 ранга Алтынов

Инженер-летчик 2 ранга Федрови

Цель испытаний

Снятие летных характеристик с самолета И-16 с мотором М-25 А в зимних условиях на лыжах при неубирающихся шасси.

Испытания проходил серийный самолет И-16 № 521613 серии № 25 с мотором М-25-А без подогрева всасываемого в карбюратор воздуха (подогрев прогорел после 5 часов работы мотора на станке). На неубирающихся шасси самолета и кабанах лыж не было обтекателей. Люки для ног шасси и колес в центроплане были закрыты щитками.

Заключение

Самолет И-16 М-25 А № 521613 серии № 25 не удовлетворяет условиям зимней эксплуатации.

Завод № 21 несмотря на прямые указания НИИ ВВС и на протоколы заседаний по устранению дефектов от 11 мая и 12 мая 1936 года, а также письмо командарма 2 ранга Алксниса от 3 августа 1936 года за № 415888 продолжает выпускать серийные самолеты с существенными конструктивными и производственными недостатками (7792).

7 апреля 1937 года Начальник и военком НИИ ВВС комбриг Бажанов утвердил Отчет об испытаниях самолета И-16 с мотором М-25 А № 521613 серии № 25 с неубирающимися шасси на лыжах (6847).

Отв. исполнители:

Инженер-летчик в/инженер 3 ранга Алтынов

Инженер-летчик в/инженер 2 ранга Федрови

Цель испытаний

Снятие летных характеристик с самолета И-16 с мотором М25-А в зимних условиях на лыжах при неубирающихся шасси.

За время испытаний было произведено 134 полета с общим налетом 36 час. 49 мин.

Заключение

Самолет И-16 М25 А № 521613 серии № 25 не удовлетворяет условиям зимней эксплуатации (6847).

7 апреля 1937 года Начальник и военком НИИ ВВС комбриг Бажанов утвердил Отчет об испытаниях самолета И-16 с моторами М-25А N 521613 серии N 25 с неубирающимися шасси на лыжах

Отв. исполнители:

Инженер-летчик в/инженер 3 ранга Алтынов

Инженер-летчик в/инженер 2 ранга Федрови

Цель испытаний:

Снятие летных характеристик с самолета И-16 с мотором М25-А в зимних условиях, на лыжах при неубирающихся шасси.

Испытания проходил серийный самолет И-16 N 521613 серии N 25 с мотором М25-А.

За время зимних испытаний самолета И-16 N 521613 с мотором М25-А N 251733 произведено 134 полета, налетано 36 часов 49 минут.

Заключение:

Самолет И-16 N 521613 не удовлетворяет условиям зимней эксплуатации (4004).

7 апреля 1937 состоялось совещание актива ПГУ о выполнении производственной программы (1263).

7 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 47

22 марта 1937 опросом членов ПБ

50.- Об оборудовании для самолетов.

(ПБ от 13.III.37 г., пр.№ 46, п.144).

Отменить решение ЦК ВКП(б) от 13 марта 1937 г. о закупке на 445 тыс. долл, приспособлений, инструмента и др. для производства 9-ти самолетов и задела на изготовление 2-х самолетов.

Выписки посланы:

т.т. Ворошилову, Рухимовичу, Розенгольцу, Базилевичу.

23 марта 1937 опросом членов ПБ

56.- Вопросы К.О.

Утвердить следующие решения КО:

1.- О производстве пушки Ф-22.

а) Отпустить дополнительно из резервного фонда СНК СССР заводу № 92 на капитальные работы 10 млн. рублей, из них: 6 млн. рублей - на промстроительство (замена в горячих цехах деревянных перекрытий металлическими; водоснабжение складского помещения и другие работы) и 4 млн. рублей - на жилстроительство. В счет этих 10 млн. рублей отпустить во П квартале с.г. 4 млн. рублей.

б) Отпустить из резервного фонда СНК СССР заводу № 92 на усиление его оборотных средств в 1 квартале с.г. 6 млн. рублей.

в) Отпустить из резервного фонда СНК СССР Кировскому заводу в 1937 году:

1) на постройку экспериментального цеха - 3 млн. рублей и

2) на расширение сборки, термических и механических цехов, полигона и кузнечного цеха - 7 млн. рублей.

г) Предложить НКО и НКОП купить за границей следующие образцы артиллерийских систем:

1) 75 мм. дивизионную пушку фирмы Шкода (Чехословакия) ;

2) 75 мм. дивизионную пушку фирмы Шнейдера (Франция) и

3) 75 мм. дивизионную пушку (США), с боекомплектом к ним по 1.000 выстрелов на каждую систему.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу, Ворошилову - все; Розенгольцу - п.г.

П.— О дивизионной гаубице.

а) Обязать НКТП (т. Брускина) и директора Уралмашзавода т. Владимирова представить к 1 апреля с.г. расчеты необходимых средств и оборудования для организации на Уралмашзаводе производства легкой гаубицы в количестве до 3.000 шт. в год, с указанием сроков развертывания и освоения ее производства.

Впредь до представления проектов и смет на утверждение, отпустить на развертывание этих работ по Уралмашзаводу из резервного фонда СНК СССР 10 млн. рублей. Сметы и проекты утвердить Народному Комиссару Тяжелой Промышленности не позднее 1 сентября с.г.

б) Преддожить HKO и НКОП приобрести: 105 мм. гаубицы ф. Шнейдера (Франция), Шкода (Чехословакия) и Бофоре (Швеция ).

Выписки посланы: т.т. Рухимовичу, Межлауку В., Базилевичу, Ворошилову-все;

Розенгольцу - 6.

Ш.- О зенитной артиллерии (по 37 мм.автомату т. Шпитального и др.).

а) Для оборудования и достройки цеха № 6 завода № 8, предназначенного для производства 37 мм. автомата, отпустить из резервного фонда СНК 4 млн. рублей (на строительство и приобретение станков).

Обязать Госплан СССР выделить не позже 1-го апреля с.г. дополнительный фонд на 250 станков.

б) Предложить НКОП и НКО купить за границей следующие образцы зенитных орудий:

1) 37 мм. автоматическую пушку Шнейдера,

2) 40 мм. автоматическую пушку Бофоре,

3, 90 мм. зенитную пушку Шнейдера,

4) 100 мм. американскую зенитную пушку (США) и другие образцы лучших зенитных пушек.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу, Ворошилову - все;

Смирнову Г.-арозенгольцу - 6.

1У.- О корпусной артиллерии.

Выделить из резервного фонда СНК дополнительно заводу им. Молотова на капитальные работы 1937 г. б млн. рублей, из них: 4 млн. рублей - на промстроительство (достройка и оборудование крупно-закалочного цеха и обдирочного отделения штамповой мастерской, цех № 4, складское хозяйство и др.7 и 2 млн. рублей - на жилстроительство. В счет этих 6 млн. рублей выдать во П квартале текущего года 2 млн. рублей.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу.

У.- О развитии баз по производству морской артиллерии, башен, приборов управления огнем, оптики и пр. вооружения.

а) Установить ориентировочный об’ем капитальных затрат по развитию производства морских вооружений в 270 млн. рублей, из них - 151,5 млн. рублей в 1937 году и 118,5 млн. рублей в 1938 году. Увеличить в соответствии с этим объем капитальных работ в 1937 году по НКОП на 80,5 млн. рублей и по НКТП - 71 млн. рублей с финансированием из резервного фонда СНК СССР равными частями во П, Ш и 1У кварталах.

б) Отпустить на усиление научно-исследовательских работ для изучения вопроса живучести орудий (на производство опытов и приобретения аппаратуры) Ш-му Главному Управлению НКОП в 1937 году из резервного фонда СНК СССР - 7 млн. рублей и обязать Ш-е Главное Управление НКОП закончить работы по теме к 1 ноября 1937 года, проведя к этому сроку испытания и дачу конкретных предложений по увеличению живучести 180, 130 и 100 мм орудий, с тем, чтобы в 1938 году можно было бы изготовлять орудия этих калибров повышенной живучести. Эти же данные учесть при проектировании новых орудий.

в) Для обеспечения диспетчерской связи между заводами, выполняющими программу по морским вооружениям и судостроению, отпустить Ш-му Главному Управлению НКОП 3,0 млн. рублей в 1937 году. Управлению Спецсвязи НКТП закончить работы в 1937 году.

г) Отпустить на реализацию программы морских вооружений импортные контингенты в размере 3,45 млн. рублей из резервного фонда СНК СССР.

Наркомвнешторгу (т.Розенгольц) разместить на европейско-американских рынках заказы на специальные станки для орудийного и башенного производства, со сроками поставки не более одного года и поставить станочное оборудование, шары 8" и 6", шарикоподшипники и другие материалы и полуфабрикаты по срокам и количествам, согласно утвержденных К.О. ведомостей.

д) Для обеспечения выполнения заказов морского судостроения по турбинам и прокату - увеличить в 1937 году об’ем капиталовложений по НКТП на 45,5 млн. рублей, с финансированием из резервного фонда СНК СССР.

е) Для расширения морского артполигона в Ленинграде и увеличения его пропускной способности, как для нужд НКО, так и для отстрела продукции НКОП:

1) отпустить в 1937 году для строительства новых батарей, мастерских жел.-дорожных и крановых путей и жилфонда на этом полигоне из резервного фонда СНК СССР 9 млн. рублей. Госплану обеспечить в 1937 году это строительство соответствующими фондами на стройматериалы и оборудование;

2) для оборудования баллистической лаборатории полигона приобрести импортные приборы, для чего специально отпустить в 1937 году НКО 110 тыс. рублей из резервного фонда СНК СССР.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу. Рухимовичу, Межлауку В., Ворошилову-все; Розенгольцу - г,е-2; Смирнову Г.- е-1.

57.- О воздушной линии Москва—Варшава.

Признать переговоры с Польшей о создании воздушной линии Москва — Варшава нецелесообразным. Сообщить Польше о нашей незаинтересованности в настоящее время в этой линии.

Выписка послана: т. Литвинову.

25 марта 1937 опросом членов ПБ

64.- Вопросы К,О.

Утвердить следующие решения К.О.:

1.- О плане опытных работ по ТОС на 1937 г, и плане постановки на производство образцов средств ТОС в 1937 г.

Предложить НКОП приобрести для ГУТИ (Главное Управление точной индустрии) у фирмы "Сперри” (США) комплект приборов взлета и посадки телесамолетов, отпустив для этой цели из резервного фонда СНК СССР 125 тыс. долларов.

Выписки посланы: т.т.Базилевичу, Рухимовичу, Розенгольцу.

11.- О развертывании строительства линкоров.

а) Немедленно приступить к постройке новых стапелей на заводах № № 189 и 198 и к. реконструкции 3-х стапелей на заводе № 200, 2-х стапелей на заводе № 194 и одного стапеля на заводе № 189.

В связи с тем, что изменение соотношения между кораблями "А" и "Б" требует более капитальной реконструкции стапелей действующих судостроительных заводов, чем это было предусмотрено НКОП в годовом плане капитальных работ на 1937 г., отпустить НКОП дополнительно из резервного фонда СНК на стапельное хозяйство 15 млн. рублей, доведя общий об’ем капитальных вложений по стапельному хозяйству в 1937г. до 34 млн. рублей.

б) 3акончить в течение 1937 г. программу опытных работ, указанную в приложении № 1 к постановлению К.О, для чего отпустить из резервного фонда СНК СССР для НКОП 10 млн. рублей.

в) Обязать НКТПром:

1.Обязать Главстройпром НКТП (т.Гинзбург) и Ленпром- строй (т.Кронова), как генерального подрядчика, в декадный срок заключить договора с заводами № № 189 и 194 и приступить к постройке одного нового стапеля на заводе № 189 и к реконструкции трех стапелей, из коих одного на заводе № 189 и двух на заводе № 194.

Тов. Кронову немедленно и полностью укомплектовать указанную работу техперсоналом и рабочей силой.

Обязать Главморпром (т.Муклевич) обеспечить указанное строительство к 1 апреля с.г. техническими проектами и сметами к ним.

Обязать Главстройпром (т. Гинзбург) указанную работу обеспечить полностью необходимыми строительными механизмами и транспортными средствами.

Выделить из резервного фонда СНК СССР Ленпромстрою для механизации указанного строительства два миллиона рублей и на постройку жилья для строительных рабочих - два миллиона рублей.

2. Обеспечить полностью потребность в электроэнергии Ленинградских судостроительных заводов, в соответствии с заявкой НКОП на 1938 г., закончив в текущем году необходимое расширение и дооборудование 14,17 и 18 подстанций, для чего отпустить НКТП дополнительно за счет резервного фонда СНК.4 млн. рублей.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу, Межлауку В.

69.- Об Остехбюро.

Перевести Остехбюро в систему Наркомата Оборонной Промышленности.

Выписки посланы: т.т. Рухимовичу, Ворошилову, Базилевичу.

82.- Об автомашинах..

Разрешить НКВТ закупить через Карпа две легковые машины Форд У-8 со всеми ведущими колесами и запасными передними мостами.

Купленные машины передать на испытание НКО и . НКТП.

В двухмесячный срок с момента прибытия указанных машин НКО и НКТяжпрому доложить ЦК о результатах испытания и о возможности внедрения этого типа в производство.

Выписки посланы: т.т. Межлауку В. Ворошилову, Розенгольцу.

83.- Вопросы ВТБ К.О.

Утвердить следующие решения Военно-Технического Бюро при КО Союза ССР:

1.

Отпустить из резервного фонда СНК Союза Наркомвну- делу двадцать две тысячи пятьсот (22.500) ам.долларов -

1. Восемь тысяч (8.000) ам. долларов для уплаты за электросварочную машину.

2. Двенадцать тысяч (12.000) ам. долларов для уплаты за описание производства синтетического бензина по методу Фишера, применяемому американской фирмой Келлог.

З. Две тысячи пятьсот (2.500) ам. долларов для уплаты за описание и комплекты рабочих чертежей аппарата для точечной сварки дюраллюминия и нержавеющей стали.

П.

Отпустить из резервного фонда СНК СССР Наркомвнешторгу сто двадцать четыре тысячи (124.000) ам. долларов для уплаты американской фирме "Барт" за техническую помощь и оборудование для производства матриц и металлических прожекторных отражателей.

Выписки.посланы: т.т. Петренко, Розенгольцу - все; Ежову - п.1.

27 марта 1937 опросом членов ПБ

85.- Вопрос ВТБ К.О.

Утвердить решение Военно-Технического Бюро при КО Союза ССР об ассигновании в распоряжение т. Ежова 10.000 ам. долларов из резервного фонда СНК СССР на добычу 5 генераторных ламп с холодным катодом системы Фарнсворта, мощностью в 1 квт.каждая.

Выписки посланы: т.т. Петренко, Ежову.

29 марта 1937 опросом членов ПБ

102.- Вопрос НКО.

Предложить НКО уволить из рядов РККА всех лиц командно-начальствующего состава исключенных из ВКП(б) по политическим мотивам.

Считать возможным размещение на работу этих лиц по хозяйственным наркоматам.

При увольнении указанных лиц из армии составлять на них краткую деловую и политическую характеристику.

Впредь при решении вопросов о партийных взысканиях (в том числе об исключении из партии) командно-начальствующего состава РККА рассматривать дело каждого члена партии с особым вниманием и по существу, ни в коем случае не допуская формального подхода к столь серьезному делу, как . исключение из партии.

Исключенных из партии безусловно увольнять также из РККА, с соблюдением условий, изложенных во 2 и 3-м пунктах настоящего постановления.

Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Андрееву, Ежову, Гамарнику, Маленкову, Молотову, Пятницкому.

2 апреля 1937 опросом членов ПБ

121.- Вопрос K.О.

О посылке в Чехословакию комиссии для приобретения образцов артсистем.

Утвердить следующее решение КО:

Для приобретения образцов дивизионной гаубицы, дивизионной и зенитной пушек у фирмы Шкода командировать в Чехословакию комиссию в составе:

т. Ванникова Б.Л. - начальник 3 Главного Управления НКОП.

т. Петрова Ф.Ф. - конструктор з-да № 172 НКОП.

т. Ефимова Н.А. - начальник АУ РККА.

т. Могилевкина В.Н - инженер АУ РККА.

т. Дроздова А.К. - начальник отдела АУ РККА.

т. Маханова И.А. - конструктор Кировского завода.

Председателем комиссии утвердить т.Ванникова Е.Л.

Выезд комиссии назначить на 10.1У.37 г.

Срок пребывания комиссии в Чехословакии 10-15 дней.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Ежову, Литвинову, Броуну, Гринько, Рухимовичу.

4 апреля 1937 опросом членов ПБ

134.-Вопрос К.О.

Об импорте оборудования для организации производства самолетов Вулти на заводе № 1.

Утвердить следующее решение КО:

Для организации на заводе № 1 производства самолета "Вулти", на основе американской технологии, Совет Труда и Обороны постановляет:

Утвердить испрашиваемые НКОП ассигнования в размере 21.200 тыс. рублей (4.139 тыс.долл.) для закупки 4-х комплектов частей самолета, специального оборудования, приспособлений, инструмента и сложных деталей, согласно спецификации, отпустив эти средства из резервного фонда СНК СССР.

Госплану выделить фонды, а НКТП сдать НКОП’у (1-му Главному Управлению) в текущем году, сверх уже утвержденных фондов для НКОП, оборудование.

Наркомвнешторгу обеспечить реализацию указанной суммы с таким расчетом, чтобы большинство закупленного оборудования было завезено в Ш и 1У кварталах текущего года.

Для размещения и уточнения заказов командировать в месячный срок в США комиссию в составе 10 чел., предоставив этой комиссии право вносить в спецификацию изменения по указанию т.т. Кагановича и Туполева.

Выписки посланы: т.т. Базиле вичу, Рухимовичу, Межлауку В., Розенгольцу - все; Андрееву, Ежову. Литвинову- п.4

7 апреля 1937 опросом членов ПБ

144.- Об организации Управления военно-химической промышленностью.

а) Разрешить НКОП организовать на базе существующего Главного Управления военно-химической промышленности два самостоятельных Главных Управления: 1) Пороховой промышленности и 2) Промышленности ОВ и средств противохимической обороны.

б) Выделить из состава Главного Управления боеприпасов

1) восемь патронных заводов и организовать самостоятельное Главное Управление патронной промышленности, подчинив ему эти заводы;

2) заводы по изготовлению мин (з-д "Парострой" и Ленинградский минный опытный завод), передав их в ведение Главного Управления морского судостроения;

3) предприятия химической защиты (Институт противогазовый № 26, цеха химической защиты завода № 80 и такие же цеха завода № 12), передав их вновь организуемому Главному Управлению промышленности ОВ и средств противохимической обороны.

Выписки посланы: т.т. Рухимовичу, Базилевичу, Андрееву.

148.- Вопрос К.О.

Утвердить решение КО об отпуске НКТП в 1937 году на расширение производства танковой брони и бронекорпусов из резервного фонда СНК СССР, сверх ранее предусмотренных по плану 1937 года - 34 млн. рублей.

Выписки посланы: т.т.Базилевичу. Межлауку. В.

152.- Вопрос К.О.

Утвердить посылку на стажировку во Францию 20 чел. командиров артиллеристов весной и в начале лета этого года, на срок от одного до шести месяцев.

На курсы командиров батарей (с 24 апреля) послать капитанов Авдеева В.К., Фомицкого В.А. и Коробченко В. С.

Разрешить прием на стажировку в наши мотомехчасти французских танкистов на летний период этого года.

Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Андрееву, Ежову, Литвинову, Гринько (22915)

7 апреля 1937 вышел приказ ПГУ НКОП N 023:

"На основании разрешения СНК СССР N СО 861с от 23 марта 1937 и приказа НКОП от 5 апреля 1937 N 071:

1. Выделить из состава завода 120 литейное производство, реорганизовав его в самостоятельный завод 219." (2146,69).

7 апреля 1937 года при разборе в присутствии В.М.М. и И.В.С. на Политбюро и в комиссии Хрущева-Микояна, помех ставившихся реализации воздушных торпед, тогдашний начальник ВВС Алкснис пытался доказать, что воздушные торпеды "ЗАМ" и "ПБМ" не нужны. Доводы его, Сталиным и комиссией были отвергнуты. Было предложено ВВС дать технически обоснованные тактико-технические требования и НКОП восстановить работу (3441, 20).

7 апреля 1937 года секретарем МК Хрущевым был поставлен на Политбюро ЦК ВКП(б) и рассматривался в Вашем присутствии вопрос о пемехах ставившихся реализации изобретения "Воздушные торпеды" и "Планирующие бомбы". Тогдашним руководством ВВС, разгромившим работу, приводились доводы, что воздушные торпеды не нужны, делается она очень долго, затрачено много денег, есть реактивные снаряды (для сбития самолетов на дистанции в 2 км, как показал расчет Артиллерийской академии, потребуется тысячи реактивных снарядов) и проч. Доводы эти были отвергнуты Сталиным и назначенной им для разбора комиссией Хрущева и Микояна, которая постановила работу восстановить (3441, 27).

7 апреля 1937 Решение Политбюро № 47. 50. Об оборудовании для самолетов (ПБ от 13 марта 1937 г., пр. № 46, п. 144) (ПБ от 22 марта 1937 г.). — ОП. 56. Вопросы КО (ПБ от 23 марта 1937 г.). — ОП. 64. Вопросы КО (ПБ от 25 марта 1937 г.). — ОП. 69. Об Остехбюро (ПБ от 25 марта 1937 г.). — ОП. 83. Вопросы ВТБ КО (ПБ от 25 марта 1937 г.). — ОП. 85. Вопрос ВТБ КО (ПБ от 27 марта 1937 г.). — ОП. 102. Вопрос НКО (ПБ от 29 марта 1937 г.). — ОП. 121. Вопрос КО (ПБ от 2 апреля 1937 г.). — ОП. 130. Об объявлениях фирм «Демаг» и «Борзиг» (ПБ от 4 апреля 1937 г.). — ОП. 134. Вопрос КО (ПБ от 4 апреля 1937 г.). — ОП. 144. Об организации управления военно-химической промышленностью (ПБ от 1937 г.). — ОП. 148. Вопрос КО. — ОП. 149. О Дальстрое — ОП. 152. Вопрос НКО. — ОП. 161. Вопрос НКИД и НКО (Англия). — ОП. 164. Об обеспечении ДВК горючим. — ОП. 165. Об организации в системе НКОП главных управлений по точной индустрии и аккумуляторной промышленности. 166. Об импорте цветных металлов. — ОП. (Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(Б). Повестки дня заседаний. 1919-1952: Каталог / Т. 2. С. 848, 849, 850, 851) (15462).

7 апреля 1937 В.Митягина стала первым командиром дирижабля, вылетев в самостоятельный рейс на В-1. до этого имела 500 час. налета в качестве ш и пом. командира (438,725).

7 апреля 1937 г.-впервые в мире дирижаблем В-1 управляли женщины:- командиры В.Ф.Демина (Митягина) и Л.В.Иванова (Эйхенвальд). Дирижабль полумягкой конструкции был построен профессором А.Г. Воробьевым. Производство и КБ "Дирижаблестрой" было открыто в Москве в 1931 г. (11641).

7 апреля 1937 г. тов.Майзелем на Политбюро ЦК ВКП(б) было доложено о положении дел по данному вопросу (вопрос «Воздушные торпеды» и «Планирующие авибомбы» предварительно рассматривала комиссия Н.С.Хрущева и А.И.Микояна), и Постановлением Политбюро было предложено восстановить работу и производить до сдачи на вооружение РККА. В октябре 1937 г. Наркомом оборонной промышленности тов.Кагановичем был дан приказ №244сс о восстановлении работ и создании производственной базы. Был выделен завод №239 (Москва) и, несмотря на это, создание производственной базы по неизвестным причинам саботировалось, и группа тов.Майзель - ОКБ-17 -приступила к изготовлению воздушной торпеды лишь только в сентябре 1938 г. В январе 1939 г. был заключен договор с ВВС РККА на изготовление торпед по чертежам, утвержденным ВВС в конце 1938 г. В процессе изготовления торпед ВВС не интересовались ходом работ и в апреле 1939 г. договор расторгли, но финансирование производилось и до заключения договора, и после его расторжения. При этом работники ВВС, по-видимому, боятся гласности. Никаких технических совещаний или сообщения о том, в чем заключаются претензии, ВВС сделано не было.

5 июня 1939 г. начальником 5-го Главного управления НКСП был издан приказ о прекращении работ по изготовлению воздушных торпед. Мы, члены ВКП(б) и кандидаты — партгруппа ОКБ-17 — считаем неверным приказ начальника..., не произведя испытаний для этой цели изготовленных, после того, как на эти работы были затрачены значительные средства. К 18-му съезду ВКП(б) наш коллектив изготовил первые образцы торпед для летных испытаний, но ВВС до последнего дня не выделили самолета и оттягивали производство испытаний. Характерно, что как в 1935 г., так и в 1939 г. работы приостанавливаются перед проведением окончательных исследований торпед и сдачи их на вооружение ВВС РККА» (11402).

7 апреля 1937 г. при разборе выводов комиссии тт. Хрущева-Микояна о помехах, ставившихся реализации воздушных торпед, тогдашний начальник ВВС Алкснис пытался доказывать, что воздушные торпеды ЗАМ и ПБМ не нужны.

Доводы его тов. Сталиным и комиссией были отвергнуты. Было предложено ВВС дать технически обоснованные ТТТ и НКОП восстановить работу. Лишь к концу 1937 г. был издан приказ по НКОП. В течение восьми месяцев приказ НКОП саботировался. Когда, наконец, были изготовлены первые образцы торпед, ВВС неожиданно расторгли договор, даже не поинтересовавшись, что сделано, и не дав приступить к испытаниям. Таким образом, ВВС отказались от работы, не желая знать, что сделано, базируясь исключительно на своих старых доводах, отвергнутых на Политбюро и на комиссии тт. Хрущева-Микояна. Если ВВС демонстративно, не интересуясь тем, что сделано, вновь херит работу по воздушным торпедам по старым мотивам, то спрашивается, зачем надо было вновь выбрасывать на ветер работу коллектива в 100 человек и 1,5 млн. государственных денег. Тогда не надо было и начинать работу.

Поражает еще чье-то стремление во что бы то ни стало не допустить воздушную торпеду до испытания. В 1935 г., чтобы сорвать испытания, 50 штук готовых торпед были взорваны. Когда после 4-летних мытарств, наконец, есть возможность начать испытывать новые торпеды, за это время сильно модернизированные и приспособленные к возросшим скоростям авиации, ВВС предлагают выбросить торпеды, не закончив и не испытав их.

Это же, в лучшем случае, - вопиющее издевательство, поскольку, по нашему глубокому убеждению, подкрепляемому мнениями многих выдающихся специалистов, воздушные торпеды будут иметь решающее значение. Просим Вашей срочной помощи. Произведенные нами «нелегально» на днях испытания на осколочное действие торпед дали результаты, показывающие совершенно несравнимую по мощи боевого эффекта торпед с другими видами оружия.

Секретарю Комитета Обороны тов. Белоусову от начальника ОКБ-17 Майзеля от 1 июня 1939 г.: «Завод №239 имени Лихачева, ОКБ-17. Прошу при докладе председателю СНК тов.Молотову по вопросу воздушных торпед доложить результаты двух подрывов боевых торпед от 25 и 26 мая 1939 г., которое показало, что сила взрыва и объем поражения от них в громадное количество раз превышает все известные средства воздушной стрельбы. Результаты подрывов 25 и 26 мая дают основание утверждать, что все самолеты, оказавшиеся в сфере диаметром 100 м будут уничтожены, а в сфере диаметром 200 м будут или уничтожены, или поражены, или принуждены идти на вынужденную посадку, как это требуется по ТТТ, данным на воздушную торпеду ЗАМ.

Приложение: диаграмма числа убойных осколков, уловленных круговыми щитами высотой 5 м и диаметром 100 м с толщиной досок 25 мм. Торпеда подрывалась в нормальном для полета положении на высоте 1 м.

Число убойных осколков (100% пробивших и 50% засевших), попавших в круговой забор высотой 5 м, - 510 шт. Число досок, оторванных взрывной волной, - 65 шт.» (11402).

7 апреля 1937 на заседании Политбюро разбирался вопрос о помехах, ставившихся реализации изобретения Майзеля "противосамолетные воздушные мины" и “планирующие мины".

Тов.Сталиным была назначена комиссия т. Хрущева-Микояна и предложено Комиссии Обороны, принять решение по существу. Прошло уже около трех месяцев, как комиссия т. Хрущева вынесла решение о срочном продолжении работ по воздушным минам.

В ряде документов, представленных мною ранее т. Хрущеву, я бил тревогу, доказывая безусловное наличие вредительства в Н.К.О. На Политбюро я докладывал о невероятных помехах, ставившихся мне Уншлихтом, Гамарником и на разгром моей работы Немовым в контакте с отделом вооружения В.В.С. Уншлихт, Гамарник, Немов за вто время разоблачены, как злейшие враги. Предатель Тухачевский, издевательски делавший вид, что помогает продвижению изобретений, посылал меня жаловаться на вредителей своему соратнику Пятакову.

Поскольку нынешняя обстановка еще острее ставит вопрос об усилении обороноспособности нашей родины, я прошу Вас ускорить постановку вопроса о воздушных минах в Комиссии Обороны.

Имеющийся у меня материал с математической ясностью доказывает,что выскочивший в подмогу Немову и выступавший в паре с ним, Нач. Отдела Вооружений ВВС Сакриер, вводилПолитбюро в заблуждение по вопросу о воздушной стрельбе.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ (А.МАЙЗЕЛЪ) (3872,36)

7 апреля 1937 г. начальник и военком НИИ ВВС РККА комбриг Н.Н.Бажанов утвердил Отчет по полигонным испытаниям четырех агрегатов (орудии) под РС-82 на самолете И-15 Установка для стрельбы РС-82 с самолетов И-15 была конструктивно идентична применяемой на самолете И-5. По итогам испытаний установок на И-5 и конструктивных особенностей самолета И-15, направляющие полозья укоротили на 40(1 мм, чем облегчили установку на 4,5 кг.

В 1936г. для стрельбы РС-82 с истребителя И-15 в НИИ-3 НКТП также решили создать укороченные (облегченные) в очередной раз варианты этих ракетных орудий, дополнив их однопроводной системой воспламенения. Для этого металлическую сопловую тарель снарядов потребовалось крепить в сопловом раструбе боеприпаса не на густотертом сурике как ранее, а припаивать в трех точках, чтобы этот элемент также приобрел электропроводимость с корпусом держателя пиропатрона. Хотя, считать надежной пайку оловом латунной тарели к стальному соплу невозможно. Однопроводная система воспламенения позволила несколько сократить время приведения РО к бою. Теперь закреплять барашковом гайкой требовалось только по одному проводнику для каждого боеприпаса.

Как и прототип, всю установку изготовили из дюраля. Направляющая часть (или собственно орудие) представляло собой пару дюралевых планок, вдоль средней части которых были выполнены пазы для направляющих штифтов снаряда. Три пары таких планок соединяли четыре фигурных бугеля, придающие жесткость всей установке. Бугели пронумеровали от 1 до 4. считая от переднего. За бугель №1 ее подвешивали пол самолетом. На бугеле №4 были смонтированы три колодки электровоспламенителя из изоляционного материала — фибры. Через каждую колодку насквозь проходил медный штифт. С внешней стороны к нему был подведен провод от электробомбосбрасывателя ЭСБР-Зп. закрепленный между двумя гайками. За второй гайкой на штифт наворачмиали барашек, которым крепили провод пиропатрона.

Таблица 1.54 Результаты воздушной стрельбы снарядами РОС-82 с истребителя И-16

| Время срабатывания взрывателя АГДТ-А. с | Радиус кругового рассеивания снарядов, м | Средняя; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л ал ьн ость разрывов, м | скорость сни¦ м/с |
| 3 | 33-5 | 1038 | 346 |
| 4 | 50.5 | 1227 | 307 |
| 5 | 30,0 | 1461 | 292 |

По сторонам каждой направляющей планки в задней части агрегата предусмотрены две защелки для фиксации снаряда в агрегате и под действием пружины они всегда находились в поджатом состоянии.

Чтобы открыть (утопить) защелки и отпустить снаряд, требовалось потянуть в стороны одновременно две рукоятки.

В силу того, что установки изготавливали по чертежам для самолета И-5, расстояние между 2-м и 3-м бугелями на 50 мм не совпали |с расположением лонжеронов в плоскости самолета И-15. Поэтому .пришлось ввести переходные колодки, посредством которых установки укрепили к лонжеронам крыла. Там же устанавливали и крючки из плоской пружиной по типу карабина, за которые цепляли чеку дистанционной трубки АГДТ. При вылете снаряда из агрегата боевая чека оставалась на крючке.

Для предохранения снаряда от ожога потоком продуктов горения РЗ из сопла при стрельбе РС, между агрегатами уже в ходе испытаний установили дюралевые перегородки. Вся пусковая (кроме внутренней части ведущих полозьев) была окрашена масляной краской «в цвет нижней плоскости самолета» для предохранения от коррозии. Два человека свободно устанавливали и снимали с самолета обе установки в течении двух часов без учета юстировки.

«Установки под РС-82» монтировали под нижней плоскостью самолета И-15 между 6-й и 9-й нервюрами. Крепили их к лонжеронам крыла шестью скобами из 5-мм стального прута П-образной формы — тремя к переднему и тремя к заднему. Плотность прилегания скоб к лонжерону обеспечивала прокладка из древесины и резины. Для предотвращения от разрушения при выстреле нервюры с 6-й по 9-ю усилили.

Предохраняя тканевую обшивку крыла самолета от пламени РС-82 плоскость между 6-й и 9-й нервюрами обшили листовым дюралем тол-1нпшой 0,5 мм, прикрепив к нервюрам шурупами. Для воспламенения РЗ снаряда электрозапалом, па самолете устанавливали электропроводку, ав кабине летчика - уже был электробомбосбрасыватель ЭСБР-Зп для бомбометания. Изначально посчитали, что таким образом миновала надобность специально устанавливать сбрасыватель для стрельбы РС. электро колодок агрегатов к каждой установке и плоскости самолета ; был пропущен провод в кабину к колодке ЭСБР. Провода подводили таким образом, чтобы «четные числа электросбрасыватсля» приходились на одну плоскость, а нечетные — на другую. От плюса аккумулятора провода вели в кабину к специально установленной гашетке на РУС. далее и подключали к плюсу колодки сбрасывателя.

От минуса аккумулятора провод подводили к отрицательному контакту ЭСБР и далее на массу, то есть, непосредственно к ракетной установке. Ввиду того, что конструкция ЭСБР допускала стрельбу по одному, два по четыре снаряда, подключали провода от агрегата в следующем порядке - 2. 3. 4, 5. 6 и 7, оставляя свободными 1 и 8. При таком соединении была возможна стрельба по одному и три. Для стрельбы по два требовалось второй перенести на 8-ю позицию. А для стрельбы залпом и шести снарядов - соединить проволокой все вилки сбрасывателя.

Наводили установки параллельно оси этого самолета и проверяв иу параллельность между собой несколько иначе, устанавливая истребитель И-15 в 50 м от шита или от стены ангара «в линию полета без бокового крена». На мишени закрепляли черный крут диаметром 10см, предварительно совместив его с перекрестием прицела. Такие же круги размещали справа и слева от «прицельного яблочка» на расстоянии, равном расстоянию от оси самолета до оси среднего агрегата. Затем в среднее орудие агрегата вставляли визирные кольца. В переднюю часть - с перекрестием, в заднюю - с отверстием. Если центр «черного яблока» совмещался с центром перекрестия, агрегат - параллелен. Если не совмещался, передний бугель освобождали и пододвигали агрегат в нужную с сторону. Тем же порядком определяли другой агрегат и далее каждую направляющую как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной.

Для заряжания пусковых шестью снарядами требовались два человека. Сначала стрелковые агрегаты осматривали, убеждаясь и их исправности, а также надежности контактов электропроводки. У снарядов проверяли время установки трубки и заменяли штатную предохранительную походную чеку специальной длинной.

Затем, поставив ус крыльчатки взрывателя вертикально, клали снаряд передними направляющими штифтами на направляющие так. чтобы кольцо чеки для облегчения выдергивания находилось вверху. Режим движением проталкивали снаряд вперед. И после прохождения пере тих штифтов слегка проталкивали, чтобы задние штифты остались в защелках.

Снаряд должен был свободно проходить штифтами в пазах направляющих планок, но, в то же время, не иметь люфта. Далее предохранительную чеку цепляли кольцом за специальный крючок и вставляли ус крыльчатки в пазы направляющих, чтобы в полете она не вращалась. На электроколодке агрегата барашком крепили провод держателя пиропатрона. Вставляли пиропатрон в отверстие сопловой тарели снаряда вместо транспортировочной пробки и выдергивали походную чеку лис-танционной трубки перед самым взлетом носителя.

Стрельба с И-15 на земле являлась исключительно подготовительной ступенью для испытания в воздухе. Результаты ее использовали для накопления опыта и дополнения характеристик РС-82 предыдущих испытаний. Этап наземных огневых испытаний проводили с тем, чтобы определить действие выстрела на матчасть самолета, пригодность пусковых, работу трубки АГДТ при установке на 2, 3 и 4 с горения.

Во время монтажа установок па самолет И-15 в опытных мастерских НИИ ВВС усилили по три нервюры на каждой плоскости, исходя из опыта испытания РС-82 на истребителе И-5. Стрельбу на земле проводили с самолета №9775 (24 выстрела). Для этого машину установили на земле, под хвост поставив «козелок». Угол возвышения установок составлял 1 гр. Самолет осматривали после каждого выстрела. Наблюдалось сгорание краски на установках и дюралевых листах плоскостей нижнего крыла. А кроме того, мелкие вмятины на передних кромках плоскости от «выбрасывания из сопла вместе с газами мелких кусков горяшего пороха».

Во время наземных испытаний агрегаты для стрельбы РС-82 работали безотказно. Недостатки затрагивали другие узлы ракетной системы. Так для фиксации крыльчаток взрывателей использовали вилки по образцу контровки крыльчаток на бомбодержателях. В ходе испытаний, поскольку боеприпас двигался с большой скоростью и горизонтально, я не медленно и вертикально, как авиабомба, вилки изгибались, а иногда ломали крыльчатки. Затем струей продуктов горения РЗ снаряда вилки с силой отбрасывало назад, и они делали забоины на агрегате и пробивали обшивку плоскости самолета. Учитывая это, от вилок отказались, а крыльчатки стали фиксировать проволочным усом, укрепленным на них. Кроме того, проблемы доставляло и крепление предохранительной чеки. Изначально полагали, что ее будут использовать продолжительное время. Однако на испытаниях были случаи их обрыва, что потребовало создать запас чек.

В период летной части огневых испытаний после каждой стрельбы самолет осматривали для определения действия выстрела на матчасть. С самолета № 9775 выполнили 26 выстрелов на земле и 22 в воздухе. С самолета №9745 - 24 выстрела в воздухе. После каждой стрельбы краска на пусковых установках и дюралевых листах плоскостей обгорала все больше, а число мелких вмятин на дюрали передней кромки крыла увеличивалось. 11 марта, после третьего полета на передней кромке правой плоскости в дюралевом листе и обшивке обнаружили пробоину диаметром ?около 5 мм. Постоянно срывало и обрывало наклеенные на швы перкалевые полоски. Особенно на задней кромке крыла против установок РС. | Других механических повреждений матчасти самолета не обнаружили. За время воздушных испытаний агрегаты работали безотказно.

На самолетах И-15 устанавливали прицелы ОП-1 с углом поля зрения 22°. При этом боковые атаки и атаки в вертикальной плоскости полета на Дистанции 1000 м были возможны в 40-градусном конусе. Из этого следовало, что «летчик готовился к прицельной стрельбе в основном до полета». В момент атаки, пользуясь часто всеми данными, необходимо было сблизиться с целью, согласно установке времени срабатывания дистанционной трубки, совместить расчетную точку в поле зрения прицела с Целью, и нажимая кнопку, вести огонь.

Ожидали, что наиболее точной и эффективной стрельба будет при атаках цели с задней полусферы. Полковые пилоты отмечали, что сам огонь можно вести одиночными выстрелами, серией одиночных, залпом по два, серией залпов по два. залпом из трех, серией из залпов по три, залпом из шести снарядов, залпом из шести снарядов с установкой трубок с шагом 2, 3, 4 с и пр., а также серией из залпов по два или три снаряда результаты. Однако при скорости истребителя И-15 на 20 м/с большей. чем у И-5, среднее значение максимальной скорости снарядов при стрельб? в горизонтальном полете на дальность 1500 м уменьшилась на 24 м/сХотя, с И-5 в октябре-ноябре 1936 г. стреляли боеприпасами этой партии.

Встретившись с новым явлением, испытатели потребовали дополнительных исследований влияния скорости самолета и установочного утла ракетного орудия на скорость боеприпаса. «Надо дать задание НИИ-3 и ВВА провести расчеты, НИИ ВВС провести НИР для определения влияния скорости самолета на среднюю скорость РС, изменения средней скорости РС, в зависимости от дальности стрельбы, влияния скорости самолета на рассеивание разрывов, возможности изменения максимальной скорости РС-82, в зависимости от влияния условий хранения окончательно снаряженных боеприпасов. Провести отстрел партии проходившей испытания на определение максимальной скорости».

Выводы: укорочение агрегатов с 1600 до 1200 мм на нормальный полет снарядов не поил пяло. В качестве положительных моментов отмечали их простоту в эксплуатации и заряжание, незначительную массу (6 кг), относительно малое время заряжания полным боезапасом (6-7 мин), неограниченную скорострельность. Наряду с этим, возможность комбинировать стрельбу: одиночные, залп по два, три, серией и пр. Заключение: агрегаты орудия для РС-82 на самолете И-15 полигонные испытания выдержали и могут быть допущены на войсковые (11402).

7 апреля 1937 г. начальник и военком НИИ ВВС РККА комбриг Н.Н.Бажанов утвердил отчет по полигонным испытаниям четырех агрегатов (орудий) под РС-82 на самолете И-15 с новыми трубками. В ходе испытаний выполнили 72 выстрела (26 на земле, остальные в воздухе). Дистанционные трубки опытной партии представляли Собой обычные АГДТ «с несколько измененными делениями в сторону уменьшения минимального времени горения составляло 2 с вместо обычных 5 с». Конструктивных изменений они не претерпели. Деления были нанесены на боковой поверхности дистанционного кольца — 2, 3, 4, 5 и т.д. секунд. На крыльчатках трубок также присутствовал проволочный те Ввиду того, что пайка оловом оказалась ненадежной, ус дополнительно крепили двумя скобами к лопастям крыльчатки. По-иному «органически ввести ус в крыльчатку» было невозможно — АГДТ-А продолжали выпускать и для авиабомб.

Во время испытаний дистанционной трубки АГДТ при ее установке на 2, 3 и 4 с местоположение самолета и разрывов засекали с трех вышек. Врезультатс обработки засечек получили дальности полета каждого снаряда при различных установках трубки.

В программе полигонных испытаний установок на самолете И-15 не .ставили задачу определять рассеивание РС-82. Преодолев некоторые тру-, испытатели нашли возможность три стрельбы обработать для поручения данных о рассеивании разрывов. Из них две стрельбы на земле и одну - в воздухе. Особенностью стрельб на земле стало то. что удалось получить рассеивание точек разрывов в воздухе, в отличие от рассеивания стрельб по площадям, имевшим место при испытании на самолете И-5 В связи с отсутствием мишеней, стрельба в воздухе была неприцельной и ограниченной только условиями полета (горизонтальный, кабрирование, пикирование) и установкой трубки. Для получения рассеивания по дальности (этих условиях пришлось провести отдельные выстрелы к одной точке. Выводы и рекомендации испытателей сводились к следующему: «На ГДТ надо нанести деления через 0,2 с в промежутках, начиная с 2 се-(раньше на установочном кольце дистанционной трубки была нанесена насечка через 0,5 с), изменение способа выдергивания проволокой предохранительной чеки АГДТ заменой на новую чеку дала положи-1ьный результат по скорости снаряжания и более надежной работы замена предохранительной чеки на старте недопустима. Чеку предложенной конструкции необходимо ставить при изготовлении трубок».

Таблица 1.60 Таблица дальностей полетов РС-82 при наземной стрельбе с И-15

| Время установки дистанционной трубки, с | Средняя скорость полета снаряда, м/с | Средняя дальность полета снаряда, м |
| --- | --- | --- |
| 2 | 298,5 | 597 |
| 3 | 273.1 | 822 |
| 4 | 263,7 | 1055 |

Таблица 1.61 Результаты воздушной стрельбы снарядами РОС-82 в марте 1937 г. с истребителя И-15 на скорости 74 м/с

| Количество отстрелянных снарядов | Время установки АГДТ, с | Средняя величина: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дальности полета РС, м | скорости РС. |
| 20 | 2 | 731 | 365.5 |
| 11 | 3 | 863 | 287,6 |
| 21 | 5 | 1363 | 276,6 |

Несмотря на то, что новые трубки показали очень неплохие результаты, заключение военных по испытаниям были довольно жесткими: «АГДТ с насечкой на короткие дистанции, начиная от 2 с, можно использовать в качестве временной меры. На снабжение ВВС принять нельзя. Для стрельбы РС трубка должна быть двойного действия - дистанционная и на удар, предусматривать возможность установки и переустановки в полете, а также быть с головкой улобообтекаемой формы». С 1 августа 1937 г. доработанные дистанционные трубки начали маркировать «АГДТ-А-РС».

Следует отметить, что с 1937 г. в Куйбышеве на заводе №42 НК.ОП имени Масленникова начали малыми сериями изготавливать дистанционные трубки АГДТ-А с крыльчатками модели 3-42-М, специально доработанными для РС-82 (модель ТБ-01) и для РС-132 (модель ТБ-02) -с усом из стальной проволоки диаметром 1 мм с закругленными концами. Между тем на испытаниях продолжали при снаряжании РС вручную заменять крыльчатки вплоть до 1938 г., пока не израсходовали их запас на складах и на основании постановления Научно-технического журнала по 1 отделу 3-го УВиМТС ВВС РККА №0168 от 21 декабря не «узаконили» дистанционные трубки с усами из проволоки сечением 1 мм. Для РС калибра 82 мм крыльчаткам присвоили номер модели 3-0500 и индекс ВВС-З-Ч-311, а для РС калибра 132 мм - номер модели 3-0501 и индекс ВВС 3-4-321. После этого в войска начали в готовом вил с поступать специализированные АГДТ для РС (11402).

В отчете 1937 г. по войсковым испытаниям РС-82 на И-15 вся работа по усовершенствованию дистанционных трубок была обобщена. В частности, там говорилось, что полигонные испытания РС-82 в 1936 г. выявили, что АГДТ-А для авиабомб без конструктивных изменений использовать на РС нельзя. С учетом специфики стрельбы РС-82, трубку АГДТ-А подвергли конструктивным изменениям. Чтобы стрелять с малых дистанций, «накатку» трубки расширили, и теперь вместо минимальной установки на 5 с, ее можно было установить минимум на 2 с горения.

На крыльчатке трубки был не только припаян, но и закреплен двумя стальными скобами проволочный ус с закругленными кон нам При заряжании орудия эти законцовки помешали в пазы направляющих планок, чем предотвращали свертывание крыльчаток до выстрела. Изменилась также боевая чека трубки. Вместо вильчатой чеки - удлиненная остальной проволоки диаметром 1 мм, на одном из концов которой было выполнено кольцо для одевания на специальный крючок орудия.

По итогам испытаний специалисты НИПАВ сделали вывод: «Дистанционную трубку применять в качестве взрывателя к РС-82 нецелесообразно. Она не обеспечивает эффективного поражения при стрельбе по наземным целям. Необходимо АГДТ-А-РС заменить более совершенным взрывателем, отвечающим особенностям РС-82. Он должен быть обязательно двойного действия, причем минимальное время дистанционного действия но быть не менее 2 с, а ударное действие - мгновенным. Он должен также механического действия, чтобы применять на больших высотах.

Кроме того, АГДТ-А - не механического действия, и на высотах больше 1000 м время горения дистанционного состава увеличивается. Результат стрельбы в 1936 г. показали, что на высоте 5000 м при установке на 5 с, время ее горения увеличивалось на 1 с, а при установке на «возрастало на 2 с. На высотах более 1000 м в эксплуатации с РС трубки АГДТ-А также имеет ряд неудобств. При вылете снаряда крыльчатка, вращаясь, не успевала выходить из направления полета самолета и попадал в мотор, винт или плоскости самолета. До настоящего времени ущерба матчасти не наносило, но нельзя гарантировать, что в дальнейшем она не причинит серьезных повреждений самолету».

После заряжания снаряда в направляющие, приходилось лежа пол плоскостью надевать кольцо боевой чеки на крючок. Это не вполне на дежно - бывали случаи, когда вооруженцы забывали проделать эту операцию, и трубка оставалась на предохранителе, а снаряд после иыстрела отказывал в разрыве. Кроме того, имели место случаи, когда в спешке, при надевании чеки перекручивалось кольцо, и в момент выстрелу чека обламывалась около крючка, оставаясь в трубке (11402).

7 апреля 1937 г.

ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО ФЛОТА КОМКОРА И.Ф. ТКАЧЕВА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) И В. СТАЛИНУ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР В.М. МОЛОТОВУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СССР И США ЧЕРЕЗ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК*

7 апреля 1937 г.

Сое. секретно

За последнее время со стороны американских авиационных кругов проявляется большой интерес к установлению воздушного сообщения между СССР и Америкой. В прошлом году мы имели целый ряд предложений по этому поводу от представителей крупных авиационных американских компаний («Панамерикэн», «Нордамерикэн» и др.).

В настоящее время я получил сообщение от нашего полпреда тов. Трояновского, что к нему обратилась панамериканская компания, в руках которой находятся тихоокеанские, китайские и южноамериканские воздушные сообщения, с предложением об организации воздушного сообщения между СССР и Америкой.

Американские компании предлагают проложить воздушный путь для связи с СССР через Аляску, Чукотку на Якутск или через Камчатку на Хабаровск.

В прошлом году Главное управление Гражданского воздушного флота детально изучало вопрос о возможности установления воздушного сообщения между СССР и Америкой через Якутию, Дальний Восток, Камчатку, Аляску.

К обсуждению этого вопроса были привлечены наши полярные летчики — специалисты, знающие хорошо весь этот район. При этом были тщательно изучены материалы о полетах, совершенных летчиками за последние 10 лет в районах Аляски, Чукотского полуострова и Камчатки.

При обсуждении этого вопроса выяснилось, что в установлении воздушного сообщения с Америкой через Аляску нет непреодолимых препятствий.

Работа нашей авиации на Дальнем Востоке, на Чукотке и Якутии и работа американской авиации на Аляске, перелеты по этим направлениям наших летчиков Слепнева, Леваневского, американских летчиков доказывают возможность организации систематических полетов.

Обстановка с организацией воздушного сообщения между СССР и Америкой рисуется в следующем виде: американцы имеют воздушные линии, регулярно работающие на Аляске, которые могут быть легко соединены с основными линиями Америки через Фэрбенкс и Сиэтл. Мы в настоящее время имеем работающие линии от Москвы до Якутска. Далее от Якутска на Чукотский полуостров и на Камчатку наши летчики совершали эпизодические полеты. Там есть радиостанции и возможно построить аэродромы.

Таким образом, не освоенный регулярными полетами разрыв между нашими линиями и американскими линиями не так значителен, и он может быть оборудован радиосвязью и аэродромами для полетов. Конечно, условия летной работы в этих районах сложны. Трудно предположить, чтобы в течение короткого времени удалось установить регулярное воздушное сообщение между Якутском и Фэрбенксом, но все же, приложив определенные усилия к техническому оборудованию линий, вполне можно обеспечить совершение систематических рейсов на определенное время года, что обеспечит воздушную связь СССР с Америкой.

Организация воздушного сообщения между СССР и Америкой имеет, конечно, в основном политический характер, но здесь безусловно есть и экономические предпосылки. Эта линия могла бы привлечь, помимо перевозки почты из Китая и СССР в Америку и обратно, перевозку пушнины, а может быть, и ценных металлов.

Поскольку мы уже имеем несколько предложений американских авиационных компаний об организации воздушных сообщений между СССР и Америкой и, по сообщению т. Трояновского, к этому вопросу проявляется большой интерес — я считаю, что мы также заинтересованы в этом, и вполне своевременно начать соответствующие переговоры и подготовительные работы.

Исходя из этого, считаю необходимым, чтобы ЦК ВКП(б):

а) поручил Главному управлению Гражданского воздушного флота приступить к разработке вопроса об организации воздушного сообщения между СССР и Америкой по маршруту Москва — Новосибирск, Красноярск — Якутск, далее через Камчатку или Чукотский полуостров на Аляску;

б) поручил мне и т. Трояновскому (от Наркоминдела) вступить в переговоры как с авиационными американскими компаниями, которые вносят предложения об организации воздушного сообщения с СССР, так и с официальными учреждениями Америки об организации этого сообщения.

Прошу по этому вопросу соответствующего решения ЦК ВКП(б).

Начальник Главного управления Гражданского воздушного флота Комкор ТКАЧЕВ

АВП РФ. Ф. 05. On. 17. П. 127. Д. 3. Л. 15-17. Подлинник.

Копия письма была направлена также М.М. Литвинову (20690).

Авиапромышленность:

8 апреля 1937 вышло постановление СТО N 72 "О стоимости первых двух самолетов типа МГ и финансировании НКОП на поставку этих самолетов в 1937" (2324,5).

8 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 72сс «О стоимости первых двух самолетов типа МГ и финансировании НКОП на постройку этих самолетов в 1937 г.». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 313) (15460).

8 апреля 1937 во время боев в Валенсии закончились исследования живучести И-16, которые шли с 9 марта 1937. Пули крупнокалиберных пулеметов CR.32 прибивали только что введенные бронеспинки, протектированные баки оказались недостаточно эффективным (1808,11).

8 апреля 1937 г. приходит неприятная информация из Испании - бронеспинка летчика самолета И-16 (поставки партии были произведены 9 марта 1937 г.) и СБ легко пробиваются пулей из крупнокалиберного пулемета, а протектированные бензобаки вообще не эффективны (11641).

Другие оборонные отрасли:

8 апреля. Постановление СНК СССР № 10сс «О производстве танковой брони и корпусов танков». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 19. Л. 20-21) (15460).

8 апреля 1937 г. Постановление СНК СССР № 10сс «О производстве танковой брони и корпусов танков»

Совершенно секретно.

В целях расширения производства танковой брони и бронекорпусов Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

I. Обязать НКТП создать мощности по танковой броне и корпусам: а) на заводе «Красноармейская верфь» на 12,5 тыс. корпусов в год к 1 июня 1938 г.; б) на заводе «Красный Октябрь» (Сталинград) на 32 тыс. т брони в год к 1 октября 1937 г.; в) на заводе им. Андреева (Таганрог) на 12 тыс. т брони в год к 1 октября 1937 г.

II. Определить объем работ для этой цели в 54 млн. руб., в том числе: по заводу «Красноармейская верфь» — 46 млн. руб., по заводу «Красный Октябрь» — 6,5 млн. руб., по заводу им. Андреева — 1,5 млн. руб.

III. Отпустить НКТП в 1937 г. из резервного фонда СНК СССР сверх ранее предусмотренных по плану 1937 г. 34 млн. руб., из них: заводу «Красноармейская верфь» — 28 млн. руб., заводу «Красный Октябрь» — 4,5 млн. руб.¹*, заводу им. Андреева — 1,5 млн. руб.

IV. Обязать НКТП: а) для ускорения срока готовности заводов «Красноармейская верфь», «Красный Октябрь» и Таганрогский весь заказ на потребное со стороны оборудование разместить в текущем году со сроком сдачи не позднее 1 апреля 1938 г. для «Красноармейской верфи», 15 августа 1937 г. для заводов «Красный Октябрь» и Таганрогского; б) предусмотреть в проекте завода «Красноармейская верфь» сохранение на военное время мощности по постройке судовых корпусов на 12 тыс. т по металлу; в) в течение 1937 г. подготовить квалифицированные рабочие кадры по термообработке, сварке и мехобработке брони для завода «Красноармейская верфь».

V. НКОП и НКТП обязать проектирующие организации (Гипроспец и заводы) закончить технический проект, генсмету и рабочие проектирования: а) по заводу «Красный Октябрь» и им. Андреева к 1 июня 1937 г. и б) по заводу «Красноармейская верфь» к 1 сентября 1937 г.

VI. В связи с тем, что намечаемое в настоящем постановлении расширение производства брони и бронекорпусов не обеспечивает полностью новое увеличенное мобилизационное задание, предложить: а) НКТП в проектах строительства «Красноармейской верфи», «Красного Октября» и Таганрогского завода предусмотреть возможность расширения их, исходя из выпуска 35 400 танков; б) НКТП и НКОП доложить СНК СССР не позднее 25 апреля 1937 г. полный позаводный расчет обеспечения производства танков по броне и бронекорпусам на существующих мощностях и на 35 400 танков по новому заданию, а также проект необходимых мероприятий для обеспечения производства этого количества.

Председатель Совета народных комиссаров СССР В. Молотов

Управляющий делами Совета народных комиссаров СССР М. Арбузов

Примечание:

¹* Сверх предусмотренных в плане НКТП 2 млн. руб. (Прим. док.).

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 19. Л. 20-21. Подлинник (15429).

8 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 70сс «О приобретении у фирмы “Ландсверк” в Швеции танка Л-80 и в Америке танка Т-4». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 306) (15460).

8 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 69сс «Об организации управления военно-химической промышленностью». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 304) (15460).

8 апреля 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«Вопросы КО»

№ П48/2	8 апреля 1937 г.

Строго секретно

Из «Особой папки»

1. О приобретении у фирмы «Ландсверк» в Швеции танка Л-80 и в Америке танка Т-4.

Утвердить следующие решения КО:

1. Поручить НКВТ закупить у фирмы «Ландсверк» в Швеции танк Л-80 и в Америке танк Т-4.

2. Для уточнения технических условий и стоимости заказа командировать в Швецию от НКОП т. Барыкова – директора опытного завода им. Кирова, и от НКО - военного инженера III ранга т. Сыч.

Поручить директору завода № 183 т. Бондаренко3 уточнить в Америке условия и стоимость заказа на танк Т-4.

3. Необходимую сумму ассигновать по получении докладов от тт. Барыкова и Бондаренко.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 345. Л. 5. Копия.

Выписка из протокола № 48 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 8 апреля 37 г., п. 2.1. Направлена А.П. Розенгольцу, Г.Д. Базилевичу, М.Л. Рухимовичу, К.Е. Ворошилову - все; Н.И. Ежову, А.А. Андрееву, М.М. Литвинову - п. 2 (20658).

8 апреля 1937 опросом членов ПБ

2.-Вопросы К.О.

Утвердить следующие решения К.О.:

1.

О приобретении у фирмы Ландсверк в Швеции танка Л-80 и в Америке танка Т-4

Поручить НКВТ закупить у фирмы Ландсверк в Швеции танк Л-80 и в Америке танк Т-4.

Для уточнения технических условий и стоимости заказа командировать в Швецию от НКОП т. Барыкова - директора опытного завода им. Кирова и от НКО - военного инженера 3-го ранга тов. Сыч.

Поручить директору завода № 183 т. Бондаренко уточнить в Америке условия и стоимость заказа на танк Т-4.

Необходимую сумму ассигновать по получении докладов от т.т. Барыкова и Бондаренко.

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Базилевичу, Рухимовичу, Ворошилову, Ежову, Андрееву, Литвинову - п.2 первый абзац.

П.- О стоимости первых двух самолетов типа "МГ" и финансировании НКОП на постройку этих самолетов в 1937 г,

1. Установить сметную стоимость первых двух самолетов типа "МГ" по 15.000.000 рублей за каждый. Стоимость последующих самолетов установить после выпуска и испытания первых двух самолетов.

2. Предложить НКФину СССР отпустить- НКОП’у из фонда "МГ" в 1937г. на производство самолетов типа "МГ" 20 милн. рублей, из них:

во П квартале 11 млн.руб.(в т.ч. 2 млн.р.уже отпущены)

в Ш	"	7 "	"

в 1У	"	2 "

Выписки посланы: т.т.Базилевичу.Рухимовичу.Гринько.

16 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 48 (22916).

8 апреля 1937 г. Постановление СТО СССР № 69сс «Об организации управления военно-химической промышленностью»

Совершенно секретно.

Совет труда и обороны постановляет: 1. Разрешить НКОП организовать на базе существующего Главного управления военно-химической промышленности два самостоятельных главных управления: а) пороховой промышленности и б) промышленности ОВ и средств противохимической обороны.

2. Выделить из состава Главного управления боеприпасов: а) восемь патронных заводов и организовать самостоятельное Главное управление патронной промышленности, подчинив ему эти заводы; б) заводы по изготовлению мин (завод «Парострой» и Ленинградский минный опытный завод), передав их в ведение Главного управления морского судостроения и в) предприятия химической защиты (Институт противогазовый № 26, цехи химической защиты завода № 80 и такие же цехи завода № 12), передав их вновь организуемому Главному управлению промышленности ОВ и средств противохимической обороны.

Председатель Совета труда и обороны В. Молотов

За секретаря Совета труда и обороны Базилевич

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 304. Подлинник (15428).

8 апреля 1937 года был подписан акт за подписью начальника Химупра Фишмана (расстрелянного чуть позже), в котором было четко расписано, чем грозит нахождение в зараженной зоне: "Пребывание людей в отравленной атмосфере без противогазов в зоне первых 6 км. следует считать безусловно опасным". Выводы не теоретические, проверены практически, на красноармейцах. "Можно считать установленным, что экипаж танка при преодолении УЗ в летнее время будет поражен парами иприта <...>" (9633).

7 апреля 1937 года ЦК ВКП(б) в Постановлении счёл необходимым учредить при наркоматах тяжёлой и оборонной промышленности должности заместителей наркомов, ведающих изобретательством. Было рекомендовано наркоматам расширить фонды финансирования изобретательства, устанавливались премии за внедрение наиболее ценных предложений (19546).

Авиапромышленность:

С 9 апреля по 15 июля 1937 г. в 95 АВ проходили войсковые испытания установок для буксировки конусов на самолете И-16 М-22

Установки для буксировки конусов были установлены на 3-х самолетах И-16 М-22.

Заключение

Установка для буксировки конуса сложна, неудобна в эксплуатации и требующая много времени для подготовки, при том не обеспечивает безотказной работы, в таком виде не может быть принята для эксплуатации в частях ВВС.

После испытаний установки один самолет И-16 М-22 под эту установку был переоборудован для подвески конуса клубком по типу И-5 и испытывался (3160).

9 апреля 1937 г.

Записка МЛ. Рухимовича В.М. Молотову

о кадровых перемещениях работающих в США

советских специалистов № 1577сс

9 апреля 1937 г.

Сов. секретно

Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР тов. Молотову В.М.

Для того, чтобы обеспечить наши интересы по оборонной промышленности в США, там нужно коренным образом изменить организацию дела. Я настоятельно вторично прошу немедленно назначить уполномоченным Наркомата в США тов. Матвеева, работающего председателем «Машиноимпорта». Уполномоченным авиационной промышленности (и заместителем уполномоченного Наркомата) послать тов. Харламова, начальника НАГИ

Тов. Харламов хорошо знает нашу авиационную промышленность и непосредственно принимал участие в заключении договоров на закупку лицензионных самолетов и инотехпомощи по ним.

Петровского, посланного в свое время в США представителем завода № 19 по делам, вытекающим из договора, заключенного заводом с фирмой «Кертисс-Райт», отзываем и посылаем в США от завода другого работника.

Инж. Зверев из США прибыл в СССР и направлен на завод № 126 (где предполагается дублирование производства гидросамолета «Консолидейтед» после проверки этого самолета на заводе № 31).

1-й самолет «Валти», прибывающий в ближайшие дни в Ленинград, мы передадим в качестве образца на завод № 1, где уже работают 3 американских специалиста фирмы «Валти» (по вооружению, расчетам и приспособлениям). 2-й самолет, нам сообщают, уже испытан, отправляется из США в ближайшие дни и прибудет в СССР в мае 1937 года.

М. Рухимович

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 345. ЛАЗ. Заверенная копия  (20490).

9 апреля 1937 Крюков из особой группы НКОП писал Нач. ПГУ М.М.К. письмо N 493сс о ходе выполнения решения Правительства N ОК-129сс от 26 июня 1936 "Об обеспечении ГА современными самолетами" (2169,13).

9 апреля 1937 начались испытания объекта 212 (312) (1136,63).

Другие оборонные отрасли:

8 и 9 апреля 1937 г. в Москве для обсуждения сформулированных К.Е. Ворошиловым новых требований к танку, предназначенному для ведения боя в условиях города, состоялось совещание у помощника начальника АБТУ РККА бригадного инженера В.Д. Свиридова. В работе совещания кроме В.Д. Свиридова приняли участие: начальник 11-го отдела АБТУ РККА военинженер 2 ранга Я.Л. Сквирский, начальники КБ заводов № 174 и № 183 С.А. Гинзбург и М.И. Кошкин, а также вернувшиеся из командировки в Испании полковник С.М. Кривошеин и Герой Советского Союза майор П.М. Арман (Тылтыньш).

В результате всестороннего изучения вопроса о создании нового типа танка, предназначенного для ведения уличного боя, участники совещания пришли к следующим выводам, зафиксированным в протоколе:

«1. Необходимо создать танк, рассчитанный на ведение уличного боя, причем этот танк должен одновременно решать боевые задачи в полевых условиях.

2. Разработку такого танка необходимо вести параллельно двумя путями: создания специальной конструкции танка и приспособления существующих танков.

3. Конструкция специального танка должна отвечать требованиям, изложенным в письме Народного Комиссара и иметь мощное артиллерийское вооружение и сильную броневую защиту. В

артиллерийское вооружение танка должно входить орудие не менее 76 мм. Броня должна защищать от снаряда 45 мм противотанковой пушки с дистанции 1000 мт.

Такой танк сможет в полной мере выполнять задачи, обычно возлагаемые на средние и тяжелые танки.

4. Существующие типы танков (Т-26, БТ, Т-28 и Т-35) могут быть приспособлены путем усиления танка тараном, придания оружию больших углов возвышения (60 – 70˚) и улучшения наблюдения. В остальном приспособляемые танки сохраняют существующие свойства.

5. Для достижения у танковых пушек углов возвышения 60 – 70˚, необходимо переработать противооткатные устройства, маски с подъемным механизмом, прицельные приспособления и проверить надежность работы полуавтоматики.

6. Все требования, изложенные в письме Народного Комиссара, не встречают особых технических затруднений, кроме защиты гусениц от действия связок ручных гранат. Для решения этого вопроса необходима большая экспериментальная работе не только по линии АБТУ, но и Инженерного Управления РККА».

[РГВА. Ф. 31811. Оп. 3. Д. 974. Л. 57 – 58]

По итогам совещания в АБТУ РККА были разработаны ТТТ на проектирование и изготовление нового танка, предназначенного для ведения боя в населенном пункте, а также ТТТ на «приспособление» для этой же цели танков БТ-7, Т-46, Т-29 и Т-35. О результатах проделанной работы начальник АБТУ РККА комдив Г.Г. Бокис доложил народному комиссару обороны Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову 22 апреля 1937 г. письмом № 179443с. В заключительной части письма Г.Г. Бокис просил К.Е. Ворошилова назначить дату для проведения совместного с конструкторами заводов доклада по вновь разработанным ТТТ (17503).

8 – 9 апреля 1937 г.

СОВ. СЕКРЕТНО.

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ

СОВЕЩАНИЯ У ПОМ. НАЧАЛЬНИКА АБТУ РРКА БРИГИНЖЕНЕРА т. СВИРИДОВА.

от 8 – 9 апреля 1937 г.

ПО ВОПРОСУ: "Создания танка, специально рассчитанного на ведение уличного боя".

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Помощник Нач-ка АБТУ Бригинженер т. СВИРИДОВ.

Герой Советского союза Майор т. АРМАН.

Командир Мехбригады Полковник т. КРИВОШЕИН.

Начальник 11 Отд. АБТУ Военинженер 2 ранга т. СКВИРСКИЙ.

Начальник КБ завода № 174 т. ГИНСБУРГ.

Начальник КБ завода № 183 т. КОШКИН.

1. Обсуждение тактико-технических требований разработанных АБТУ РККА.

ВЫВОДЫ:

В результате всестороннего изучения вопроса о "танке, рассчитанном на ведение уличного боя" совещание пришло к следующим выводам.

1. Необходимо создать танк, рассчитанный на ведение уличного боя, причем этот танк должен одновременно решать боевые задачи в полевых условиях.

2. Разработку такого танка необходимо вести параллельно двумя путями: создания специальной конструкции танка и приспособления существующих танков.

3. Конструкция специального танка должна отвечать требованиям, изложенным в письме Народного Комиссара и иметь мощное артиллерийское вооружение и сильную броневую защиту. В артиллерийское вооружение танка должно входить орудие не менее 76 мм. Броня должна защищать от снаряда 45 мм противотанковой пушки с дистанции 1000 мт.

Такой танк сможет в полной мере выполнять задачи, обычно возлагаемые на средние и тяжелые танки.

4. Существующие типы танков (Т-26, БТ, Т-28 и Т-35) могут быть приспособлены путем усиления танка тараном, придания оружию больших углов возвышения (60 – 70˚) и улучшения наблюдения. В остальном приспособляемые танки сохраняют существующие свойства.

5. Для достижения у танковых пушек углов возвышения 60 – 70˚, необходимо переработать противооткатные устройства, маски с подъемным механизмом, прицельные приспособления и проверить надежность работы полуавтоматики.

6. Все требования, изложенные в письме Народного Комиссара, не встречают особых технических затруднений, кроме защиты гусениц от действия связок ручных гранат. Для решения этого вопроса необходима большая экспериментальная работе не только по линии АБТУ, но и Инженерного Управления РККА.

ПОМ. НАЧАЛЬНИКА АБТУ РККА БРИГИНЖЕНЕР подпись (Свиридов)

Отп. в четырех экз.

На документе помета: «Три экземпляра (2, 3 и 4-й) уничтожены. 31.Х.37 подпись Я.Л. Сквирского»

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 974 лист 57 – 58 (17937).

На 9 апреля 1937 г. на заводах Главморпрома Наркомоборон-прома (НКОП) работало 68 384 чел., в том числе 2142 инженера, 8172 техника и 58070 рабочих. К 1938 г. численность работающих планировалось увеличить до 72,5 тыс. чел., в частности, за счет введения для этих предприятий системы бронирования от призыва в вооруженные силы (3898).

9 апреля 1937 вышел приказ НКТП № 46с. Об объединении трестов «Туркстрой» и «Экспортстрой» в трест «Экспортстрой». (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 308. Л. 1) (15246).

Жизнь и внутренняя политика:

9 апреля 1937 Постановлением СНК СССР № 590 устанавливался срок сдачи канала в постоянную эксплуатацию (к 1 июля 1937 года), эксплуатация канала в течение 1937 года возлагалась на МВС, а с января 1938-го объекты канала “с полным штатом работников, освоивших эти сооружения”, передавались Наркомводу (7560).

Этим же постановлением предписывалось:

- Наркомводу к 1 мая 1937 года закончить постройку и оборудование восьми дебаркадеров на следующих пристанях: Щукино, Хлебниково, Чиверово, Большая Волга (Иваньково), Конаково, Лисицыно, Калинин и Рыбинск;

- НКВД к 1 июня 1937 года сдать в эксплуатацию пассажирский вокзал в Химкинском порту и павильоны со служебными помещениями на следующих пристанях: Запрудки, Торфяная, Дмитров, Яхрома, Влахернская, Икша, Пирогово, а к 1 июля - пассажирский павильон на пристани “Большая Волга”;

Наркомводу внести на утверждение СНК СССР предложения о проекте и сроках строительства судоремонтных мастерских в Хлебникове, а ремонт судов канала в зиму 1937-1938 годов обеспечить путем организации в Хлебникове временной ремонтной базы (7560).

Между 9 и 15 апреля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 48, 1937 г.

Об обеспечении семьи тов. Орджоникидзе

Утвердить следующий проект постановления СНК СССР:

1. Назначить персональные пенсии членам семьи т. С. Орджоникидзе:

а) жене — Зинаиде Гавриловне Орджоникидзе в размере 800 рублей в месяц пожизненно;

б) матери его — Деснине Хаихосровне Орджоникидзе в размере 300 рублей в месяц пожизненно;

в) дочери его — Этери Григорьевне Орджоникидзе в размере 500 рублей в месяц до окончания ее образования;

г) воспитаннику — Давиду Тарасовичу Орджоникидзе в размере 250 рублей в месяц до совершеннолетия.

2. Закрепить занимаемую семьей т. С. Орджоникидзе дачу в Сосновке и право занимать нынешнюю квартиру в Кремле.

3. Закрепить пользование медицинской помощью в Санупре Кремля.

Из протокола заседания Политбюро N48, 1937 г.

Между 9 и 15 апреля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 48, 1937 г.

Дело антисоветских диверсионно-шпионских организаций на Амурской и Дальневосточной ж. д.

Участников антисоветских и диверсионно-шпионских организаций на Амурской и Дальневосточной ж. д. предать суду (с рассмотрением дела в закрытом заседании Военной Коллегии Верхсуда СССР) и расстрелять ВСЕХ. Исполнение приговора ОПУБЛИКОВАТЬ в хронике МЕСТНОЙ печати (11652).

Между 9 и 15 апреля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 48, 1937 г.

О Наркомземе и НКСовхозов СССР

Принять следующие предложения т. Яковлева:

Поручить НКВД установить и арестовать немедленно лиц, являющихся непосредственными авторами приведенных в записке Сельхозотдела ЦК ВКП (б) вредительских документов НКЗема и НКСовхозов для того, чтобы, от них исходя, начать распутывать организацию по вредительству в сельском хозяйстве (11652).

Внешняя политика:

Между 9 и 15 апреля 1937. Из протокола заседания Политбюро № 48, 1937 г.

О диппочте

Как показали последние события, наша дипломатическая почта, а также некоторые курьеры развозят письма врагов Советского государства, облегчая тем самым последним систематически вредить государству.

ЦК ВКП (б) постановляет:

1. Поручить лично т. Ежову проверить состав курьеров и назначить на курьерские посты наиболее надежных и проверенных людей.

2. При отправке из СССР, а также при получении в Москву диппочты Наркомвнуделу вскрывать и просматривать всю переписку в присутствии т. Литвинова или его первого заместителя (11652).

За рубежом:

9 апреля в 1937 году совершил первый полет опытный экземпляр итальянского легкого бомбардировщика-разведчика «Са.310». Самолет, нареченный "Либеччио" (юго-западный ветер, дующий со стороны Ливии), строился значительной серией (15094).

9 апреля 1937 - (старт 5 апреля) Японские пилоты Масааки Иинума и Кендзи Цукагоши на прототипе Mitsubishi Ki-15 Karigane, одномоторном самолете-разведчике, пролетели из Токио в Лондон за 94 часов 18 минут общего времени. Фактическое время полета в полете был 51 часов 17 минут 23 секунды, что стало новым рекордом для этого маршрута. Два пилота покрыли расстояние 15357 км (9542,4 мили) (22540).

9 апреля 1937 из гостиницы Барселоны неизвестными лицами выкраден один из лидеров русских зарубежных троцкистов Мак Рейн (испанское правительство обвинило в этом НКВД СССР) (4962).

Авиапромышленность:

10 апреля 1937 вышел приказ ПГУ НКОП N 025:

"В целях освоения дизель-мотора АН-1 в летных условиях в 1937:

1. КБ на заводе 156 проработать вопрос о постройке 2-х моторного ДБ на дизель-моторе АН-1 (с ТК) под следующими тех. показателями:

1. Макс. скорость на высоте 3-5 тыс7 м - 420-450 км/час

2. Дальность полета при крейсерской скорости 350 км/час - 7000 км

3. Сбрасываемый груз - 1000 кг

В июне 1937 представить эскизный проект и свои соображения о плане и сроках изготовления самолета

2. КБ завода 35 (и Чижевский) запроектировать рекордный одномоторный самолет с ГК под АН-1 с ТК, редуктором и ВИШ в полете( с продолжительностью беспосадочного полета в 100 час.

Работу вести с учетом выпуска самолета в первой половине 1938

3. КБ завода 124/27 (и Болховитинову установить 4 АН-1 (из числа первой головной серии с мощностью 850 нр на 2500 м) на ДБ-А, с расчетом выпуска самолета в воздух в сентябре 1937.

4. КБ завода 207 (и Путилову) установить 2 дизель-мотора АН-1 на дирижабле объемом 25 тыс7 м с тем, чтобы в конце 1937 провести летные испытания." Подписал М.М.К. (2146,71).

10 апреля 1937 г. после соответствующего приказа наркома авиапромышленности М.М.Кагановича началось проектирование БОК-15. После проведения летом того же года перелетов Чкалова и Громова в США, в принятом решении окончательно утвердились. Дело в том, что полеты обоих экипажей АНТ-25 проходили в сложной метеорологической обстановке, при наличии многоярусной облачности и обледенения. Был сделан вывод, что для проведения дальних перелетов нужен такой самолет, который может лететь выше облаков и атмосферных фронтов и не зависеть от погодных условий. Таким требованиям вполне соответствовали стратопланы, разработку которых вели в Бюро особых конструкций (БОК) под руководством В.А.Чижевского. Проектирование специального сверхдальнего самолета, получившего обозначение Б0К-15, началось в Смоленске, причем за основу взяли уже строящиеся самолеты типа БОК-7. Основные усилия направили на улучшение аэродинамики и увеличение запасов топлива. Однако активности в проведении работ не наблюдалось, лишь через год, 9 июля 1938 г. состоялась первая макетная комиссия, в составе которой находились летчики Громов, Юмашев, Данилин и Петров (11941).

10 апреля 1937 г. начало проектирования БОК-15 после соответствующего приказа наркома авиапромышленности М.М. Кагановича. После проведения летом того же года перелетов Чкалова и Громова в США, в принятом решении окончательно утвердились. Дело в том, что полеты обоих экипажей АНТ-25 проходили в сложной метеорологической обстановке, при наличии многоярусной облачности и обледенения. Был сделан вывод, что для проведения дальних перелетов нужен такой самолет, который может лететь выше облаков и атмосферных фронтов и не зависеть от погодных условий. Таким требованиям вполне соответствовали стратопланы, разработку которых вели в Бюро особых конструкций под руководством В.А. Чижевского.

Проектирование специального сверхдальнего самолета, получившего обозначение БОК-15, началось в Смоленске, причем за основу взяли уже строящиеся самолеты типа БОК-7. Основные усилия направили на улучшение аэродинамики и увеличение запаса топлива. Поначалу активности в проведении работ не наблюдалось, лишь через год, 9 июля 1938 г., состоялась первая макетная комиссия, в составе которой находились летчики Громов, Юмашев, Данилин и Петров.

Для БОК-15 спроектировали герметичную кабину вентиляционного типа, первую в СССР. Хотя создание такой ка бины предполагало разрешение многих новых технических проблем, однако ее вес для трех человек экипажа был на 300-500 кг меньше, чем у кабины с регенерационной системой, установленной на БОК-1.

Крыло самолета двухлонжеронное, традиционной конструкции, отработанной в самолетах ЦАГИ и БОК. В соответствии с этой силовой схемой, лонжероны крыла проходили через гермокабину. Каждый лонжерон крыла состоял из двух хромомолибденовых труб, соединенных клепаной дюралюминиевой стенкой. В пространстве между лонжеронами и в передней кромке центроплана размещались 12 топливных баков, рассчитанных на 7,5 тонн дизельного топлива. Обшивка крыла гладкая, из дюраля толщиной 0,6-1,5 мм.

Фюзеляж типа монокок со встроенной гермокабиной вентиляционного типа, снабженной двумя люками: один аварийный в верхней части и один снизу, используемый как лаз для подьема в самолет. Экипаж состоял из трех человек - двух пилотов и штурмана. Управление самолетом сдвоенное с размещением пилотов рядом. Над левым, командирским креслом из гермокабины выступал каплевидный фонарь, правый пилот имел обзор только в стороны. Штурман размещался в кормовой части кабины, там же устанавливалось радио- и штурманское оборудование. Для того, чтобы избежать использования термостатов для моторного масла, маслобаки разместили внутри гермокабины. На одном из них, по правому борту, находилась откидная кровать для отдыха экипажа.

Хвостовое оперение практически полностью повторяло оперение БОК-7 (БОК-11). Шасси, как и в АНТ-25, полууби- раемое в центроплан, выступающие элементы в полете закрывались обтекателем. Амортизация стоек шасси масляно-пневматическая, с большим ходом, рассчитанным на случай посадки с максимальным полетным весом. Костыльное колесо неубираемое, в обтекателе.

При выборе силовой установки основные надежды связывались с авиационным дизелем АН-1 конструкции Ча- ромского, разработка которого велась с 1931 года. В 1935 г. АН-1 прошел государственные испытания, в ходе которых на высоте 3000 метров зафиксировали номинальную мощность 850 л.с. при расходе горючего 170180 г./л.с./час. После вполне успешных испытаний последовало решение изготовить серию таких дизелей в количестве 20 экземпляров на заводе №24 в Москве (20363).

10 апреля 1937 г. вышел приказа наркома авиапромышленности М. М. Кагановича о проектировании БОК-15. После проведения летом того же года перелетов Чкалова и Громова в США, в принятом решении окончательно утвердились. Дело в том, что полеты обоих экипажей АНТ-25 проходили в сложной метеорологической обстановке, при наличии многоярусной облачности и обледенения. Был сделан вывод, что для проведения дальних перелетов нужен такой самолет, который может лететь выше облаков и атмосферных фронтов и не зависеть от погодных условий. Таким требованиям вполне соответствовали стратопланы, разработку которых вели в Бюро особых конструкций (БОК) под руководством В. А. Чижевского. За основу взяли уже строящиеся самолеты типа БОК-7. Основные усилия направили на улучшение аэродинамики и увеличение запасов топлива. Поначалу активности в проведении работ не наблюдалось (19161).

10 апреля 1937 года в соответствии с приказом начальника 1-го ГУ НКОП М.М. Кагановича № 025 началось проектирование БОК-15. Но лишь спустя 11 месяцев было подписано соответствующее постановление правительства (12725).

10 апреля 1937 г. Начальник МКБ Грибовский в письме №146 заместителю председателя ЦС ОАХ по авиации комдиву Уварову сообщал: “Доношу, что самолет Г-25 строящийся по Вашему указанию будет готов к 1ому мая с/г, но отсутствие мотора задержит выпуск самолета в воздух. Прошу Ваших распоряжений о принятии необходимых мер для обеспечения мотором” (10736). Это был двухместный биплан деревянной конструкции с двойным управлением. Фюзеляж новой машин был деревянный, прямоугольного сечения с закруглением верхней части. Его силовой набор состоял из четырех сосновых лонжеронов соединенных рамными шпангоутами. Обшивка — фанерная (внутренняя и наружная) толщиной 2 мм. Сиденья — регулируемые по высоте. За вторым сиденьем в гаргроте был устроен багажник для формуляров, запасного инструмента и принадлежностей. Окрашенные в черный цвет приборные доски в обеих кабинах имели только навигационно-пилотажные приборы. Приборы контроля силовой установки разместили в вырезе верхнего крыла. Подразумевалось, что их будет видно из обеих кабин, а потому можно обойтись одним комплектом. Коробка крыльев нормальной одностоечной конструкции. Стойки М-образные из дюралюминиевых труб эллиптического сечения. Консоли расчалены стальными четырехмиллиметровыми лентами. Крыло двухлонжеронной конструкции. Лонжероны коробчатого типа. Ферменные нервюры устанавливались с шагом 200 мм. Обшивка крыла — полотняная, а элеронов — фанерная. Поперечный угол излома крыла равнялся 3°. Шасси обычной схемы с пластинчатой резиновой амортизацией. Задние подкосы расчалены двумя тросовыми расчалками. Колеса размером 470x210. Костыль рессорный, неориентирующийся. Горизонтальное оперение имело обшитый фанерой стабилизатор двухлонжеронной конструкции и руль высоты с тканевой обшивкой. Стабилизатор для жесткости расчален снизу одним подкосом и одной расчалкой. Угол установки стабилизатора изменяемый на земле. Вертикальное оперение состояло из фанерного киля, выполненного заодно с фюзеляжем, и руля поворота однолонжеронной конструкции с полотняной обшивкой. Самолет строили на Планерном заводе в Тушине и, как было принято в советское время, конструкторы и производственники стремились успеть к очередной праздничной дате, а “на носу было” 1 мая. Однако мотор пришлось долго ждать. В свете организации работ по-новому шести-цилиндровому мотору, старый ГАЗ-60 авиаторы отправили “на свалку истории”, но, как показали дальнейшие события — зря, ведь не случайно говорят, что синица в руках предпочтительнее журавля в небе. Самолет, получивший импортный мотор “Побджой Ниагара” мощностью 85 л. с., совершил первый полет 4 ноября 1937 г. (10736).

10 апреля 1937 Базилевич писал письмо № 913/ко НКО маршалу СССР т. Ворошилову и НКОП Рухимовичу:

В связи с постановкой на КО вопроса о реактивных минах и минах т. Майзеля, прошу дать доклад и Ваши предложения (3872,60).

В ночь с 10 на 11 апреля 1937 г. Н.Я. Ильин был арестован.

В его следственном деле имеются несколько протоколов допросов. От 10 апреля 1937 г., в котором ему задают вопросы о том, откуда у него в доме появилась коллекция оружия; второй допрос от 10 апреля 1937 г., с вопросами о круге его близких и знакомых; протокол допроса от 13 апреля 1937 г., в котором он рассказывает о работах в КБ-2, со дня его основания до момента своего ареста; протокол допроса от 8 мая 1937 г., в котором Н.Я.Ильин отчитывается за подотчетные суммы, полученные им в 1936 г. на покупки антиквариата по просьбе М.Н.Тухачевского; а так же протокол от 9 июня 1937 г. (и его машинописная копия), в котором Н.Я.Ильин признает себя участником военно-троцкистского заговора, говорит о вредительской деятельности и называет участников этого заговора. Интересно, что в этой напечатанной копии, цифра «9» была вписана от руки позже, что говорит о такой же заготовке протокола, как и в более позднем случае с Г.Э.Лангемаком. По содержанию этого протокола можно сделать однозначный вывод, что Н.Я.Ильин был арестован, как помощник М.Н.Тухачевского, против которого из Н.Я.Ильина выбивали показания. Ни один из последующих протоколов ничем не связан с предыдущим. Все они, кроме последнего (с «признанием» Н.Я.Ильина) писались следователем следом за допрашиваемым. Что касается последнего протокола с признаниями подследственного, то его следователи сочиняли в течение целого месяца. Сейчас мы уже не узнаем, через что пришлось пережить Николаю Яковлевичу, чтобы подписать эту ерунду. Можно сказать одно, месяц он отказывался, но, в конце концов, сломленный подписал.

Помимо указанных протоколов в деле есть еще показания Я.Д.Узара, бывшего начальника Института инженеров гражданского флота, которые, по мнению следователей, подтверждают виновность Н.Я.Ильина.

Далее идет интересный документ – обвинительное заключение, датированное… У него сразу три даты. Составлено и подписано следователями оно было 28 июня 1937 г. 29 июня было утверждено начальником управления НКВД по Ленинградской области комиссаром государственной безопасности 1-го ранга Л.М.Заковским и только 25 августа, оно было утверждено помощником прокурора А.С.Тродко. Хотя первоначальная дата утверждения - 25 июня 1937 г., т.е. на три дня раньше, чем оно было написано, кроме того, изначально там должна была стоять подпись А.Я.Вышинского. Данное исправление говорит о том, что уже 25 июня его хотели расстрелять. Однако, что помешало этому не понятно, т.к. никаких протоколов допросов за период между 25 июня и 25 августа в деле не сохранилось. Остается гадать, почему суд и расстрел были отложены на два месяца.

26 августа состоялось подготовительное заседание Выездной сессии Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР, на котором было принято решение о предании Н.Я.Ильину суду.

29 августа состоялся суд. Председательствующий корвоенюрист И.О.Матулевич, члены диввоенюрист А.И.Мазюк и бригвоенюрист И.М.Зарянов, при секретаре военюристе 1-го ранга А.Ф.Костюшко за 20 минут (с 18 часов 20 минут до 18 часов 40 минут) рассмотрели дело по обвинению Н.Я.Ильина в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР. Результатом суда стал:

«ПРИГОВОР.

Именем Союза Советских Социалистических Республик

ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ

Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР

в составе:

Председательствующего: Корвоенюриста - И.О.МАТУЛЕВИЧ;

Членов: Диввоенюристов - А.М.ОРЛОВА и А.И.МАЗЮК,

Бригвоенюриста Заренова.

При секретаре Военном юристе 1 ранга - А.Ф.КОСТЮШКО.

В закрытом судебном заседании, в городе Ленинграде «29» августа 1937 года, рассмотрела дело по обвинению: ИЛЬИНА Николая Яковлевича, 1901 г.р., быв. нач. Конструкторск. бюро № 2 - быв. военный интендант 2 ранга - в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР.

Предварительным судебным следствием установлено, что:

Ильин, будучи нач. конструкторского бюро № 2, был завербован в 1933 году для участия в троцкистско-террористическом военно-фашистском заговоре шпионом Тухачевским; по прямому заданию Тухачевского проводил вредительство в области военных изобретений; умышленно в целях ослабления обороноспособности СССР сорвал реализацию ряда ценных изобретений оборонного значения, например морских бронебойных снарядов, гидравлической коробки скоростей, легкого бомбардировщика и др.; своей диверсионно вредительской деятельностью нанес не только громадный ущерб обороноспособности СССР, но и причинил материальный ущерб в размере более трех миллионов рублей; как член к-р организации знал о проводимом участниками заговора вредительстве в области оснащения РККА оптическими приборами, звукометрическими станциями, минами, торпедами и т.д. Таким образом доказана виновность Ильина в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 58-7, 8, 11 УК РСФСР. На основ. изложенного и руководствуясь ст.ст. 319 и 320 УК РСФСР Военная Коллегия Верхсуда СССР приговорила Ильина Николая Яковлевича к высшей мере уголовного наказания - расстрелу с конфискацией всего, лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и на основании Постановлен ЦИК СССР от 1-го дек. 1934 года подлежит немедленному приведению в исполнение.

Председательствующий

корвоенюрист п/п Матулевич

Члены:

Диввоенюрист п/п Мазюк

Бригвоенюрист п/п Зарянов.» (12702).

10 апреля в 1937 году в 11 часов с Ногинского полигона запущена первая в СССР боевая ракета-снаряд «Р-06» на жидком топливе. Пролетела дистанцию 12 км (15095).

10 апреля 1937 - С Ногинского полигона запущена первая в СССР боевая ракета-снаряд Р-06 на жидком топливе. Пролетела дистанцию 12 км (22539).

Другие оборонные отрасли:

10 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 0072. Об утверждении титульных списков капитальных работ на 1937 г. по заводам 7-го ГУ. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 96-114) (15244).

К 10 апреля 1937 г. был готов разработанный по заданию Р. А. Муклевича 2-м Государственным проектным институтом (ГСПИ-2, ранее Проектверфь) "Организационный план морской судостроительной промышленности на 1937—1943 гг.", который конкретизировал сроки выполнения программы по годам и конкретным заводам, исходя из их возможностей (3898).

За рубежом:

10 апреля в 1937 году поднялся в воздух второй прототип среднего скоростного бомбардировщика «Ju.88-V2» («D-AREN»). От первого прототипа «Ju.88-V1» он отличался только отсутствием небольших радиаторов под мотогондолами (15095).

10 апреля 1937 состоялся первый полет Junkers Ju 88 V2 D-AREN (20798).

10 апреля 1937 - Создается канадская авиакомпания Air Canada (Эйр Канада), до 1964 — Trans-Canada Airlines (22539).

10 апреля 1937 создана канадская авиакомпания “Эйр Канада” (4962).

10–17 апреля 1937 года в Мехико состоялся заочный антисталинский процесс, который признал Троцкого невиновным в инкриминируемых ему в СССР преступлениях и полностью его оправдал (17328).

Авиапромышленность:

11 апреля 1937 года начальник НИП АВ ВВС майору Шевченко еще раз написал Алкснису письмо по системе вооружения. В результате этого письма по очереди сначала, Бажанов, потом Сакриер и наконец Алкснис, обвинили его в том, что не в курсе дела, занимались запугиванием, а Алкснис угрожал подыскать для меня место подальше (7479, 85-88).

11 апреля 1937 года был отпечатан проект Постановления СТО

О 37 мм авиационных автоматических пушках конструктора Кондакова

(Заслушав доклад НКО о результатах испытания пушки системы и Кондакова СТО - вычеркнуто) КО постановляет:

1. Обязать НКОП:

а) к 1 ноября с.г. изготовить заказанную ВВС серию 5 шт. 37 мм автоматических пушек инженера Кондакова;

б) произвести опытную установку 37 мм автоматической пушки инженера Кондакова в передней части самолета ДБ-3 и предъявить на испытания 1 сентября 1937 года;

в) к 1 апреля 1938 года построить и подать на госиспытания ВВС опытной образец пушечного истребителя, вооруженного 37 мм автоматическими пушками инженера Кондакова.

К работам привлечь автора системы инженера Кондакова.

2. Обязать НКО:

а) дать НКОПу не позже 25 июня с.г. тактико-технические требования на специальный самолет-истребитель с пушками Кондакова;

б) доложить результаты испытаний пушки Кондакова на самолете ДБ-3 в месячный срок после получения самолета ДБ-3 с этой пушкой (3830,1).

11 апреля 1937г. Приказом НКОП № 0073 заводу ИНЗ-2 (Инструментальный завод № 2 (ИНЗ-2) им. К.О. Киркиж ВСНХ, НКТП, Ковровский пулеметный завод ГУВП ВСНХ, ГС завод № 2 им. К.О. Киркиж НКОП, ГС Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени завод № 2 им. К.О. Киркижа НКВ, Завод № 2 им. В.А. Дегтярева MB, А-7393, ПО, ГП, АООТ, ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (ЗиД) /г. Ковров Нижегородской ж/д/ /601900 г. Ковров Владимирской обл. ул. Труда, 4 тел. 303-89, 326-90) поручено выпустить в 1937г. 1100 тыс. звеньев для пушки ШВАК; приказом № 00148 от 7.07.1937г. - 25 турелей под пушку ШВАК для завода № 124. Пост, правительства № 22сс заводу поручено освоить выпуск авиационного пулемета СН (Савина и Нарова). За невыполнение данного задания приказом № 42сс от 4.02.1938г. был снят начальник цеха Долгушев (11982).

11 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 0073. Об изготовлении звеньев на заводах 3-го и 4-го ГУ для обеспечения сдачи в 1937 г. УВВС РККА патронов к пулемету ШКАС. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 115-119) (15244).

11 апреля 1937 вблизи Москвы состоялся запуск жидкостной ракеты Р-03 КБ-7, а потом было еще 6 удачных. Дальность - 11 км, в конструкции использовались неметаллические материалы (1232).

11 апреля 1937 вблизи Москвы состоялся запуск жидкостной ракеты Р-06 КБ-7, разработанной А.И.Полярным на основе метеорологической ракеты, разработанной в 1934 реактивной группой Стратосферного Комитета Осоавиахима. Потом было еще 7 полетов. Высота подъема - 4.5 км, в конструкции использовались неметаллические материалы (1232).

11 апреля 1937 г. состоялся первый пуск 1,5 метровой ракеты "Авиавнито" на жидком топливе (этиловый спирт и жидкий кислород), разработанной в РНИИ. Институт был создан в 1934г путем обьединения ГИРД (руководитель В.В.Разумов г. Ленинград) и МосГИРДа. В РНИИ продолжили работу Б.С.Петропавловский, Г.Э.Лангемак, Л.Э.Шварц, Ф.Н.Пойда, С.П.Королев. Отдел боевых пороховых ракет остался в г. Ленинграде и успешно работал над снарядами калибра 82-мм и 132-мм. Руководил работой В.А.Артемьев и И.Т.Клейменов (11641).

11 апреля в 1937 году на Ногинском полигоне проведены первые летные испытания экспериментальных кислородно-спиртовых баллистических ракет конструкторского бюро № 7 «Р-03 «конструкции Л.К.Корнеева и «Р-06» - А.И.Полярного. Приказом М.Н.Тухачевского от 8 августа 1935 года было создано Конструкторское бюро № 7, по разработке баллистических ракет с ЖРД, начальником был назначен Л.К.Корнеев. Первой задачей КБ-7 являлась доводка ракет – «Р-03» и «Р-06» до летных испытаний. Одновременно с доводкой ракет «Р-03» и «Р-06», КБ-7 разрабатывало для Геофизического института Академии Наук СССР стратосферный вариант ракеты с высотой подъема 50 км. В 1938 – 1939 гг. добиваясь увеличения высоты подъема небольших ракет в КБ-7 была спроектирована составная ракета «Р-10» с высотой подъема 100 км. при стартовом весе 100 кг. «Р-10» представляла собой комплекс жидкостных ракет первой и второй ступени и двух спаренных пороховых разгонных двигателей (15096).

11 апреля 1937 г. состоялся очередной пуск 1,5 метровой баллистической ракеты «Авиавнито» на жидком кислороде и этиловым спмрте, разработанной КБ-7 Корнеевым, Полярными совместно с Тихомировым.  Работы по баллистическим ракетам проводились вопреки технической позиции руководства РНИИ, с которой в этом вопросе был согласен и Королев. Надо сказать, что в 1937 г. руководству СССР поступали агентурные данные об успешных испытаниях реактивных двигателей в Германии, проводимых инженером Брауном. Неверие в возможность создания ЖРД больших тяг тормозило эти работы. Немного позднее был репрессирован Корнеев, и тема баллистических ракет в СССР была закрыта. В Германии одно время Гитлер закрыл работы Брауна, и лишь Дорнбергеру удалось уговорить Гитлера продолжить эти работы. У нас только в 1944 г. увидели остатки  «гигантских» ЖРД ФАУ-2, и поняли, на сколько мы отстали от немцев в ракетной технике на основе ЖРД (19590).

11 апреля 1937 - На Ногинском полигоне проведены первые летные испытания экспериментальных кислородно-спиртовых баллистических ракет конструкторского бюро № 7 Р-03 конструкции Л.К.Корнеева и Р-06 - А.И.Полярного

Приказом М.Н. Тухачевского от 8 августа 1935 года было создано Конструкторское бюро № 7, по разработке баллистических ракет с ЖРД, начальником был назначен Л.К. Корнеев. Первой задачей КБ-7 являлась доводка ракет – Р-03 и Р-06 до летных испытаний. Одновременно с доводкой ракет Р-03 и Р-06, КБ-7 разрабатывало для Геофизического института А.Н. СССР стратосферный вариант ракеты с высотой подъема 50 км. В 1938 – 1939 гг. добиваясь увеличения высоты подъема небольших ракет в КБ-7 была спроектирована составная ракета Р-10 с высотой подъема 100 км. при стартовом весе 100кг. Р-10 представляла собой комплекс жидкостных ракет первой и второй ступени и двух спаренных пороховых разгонных двигателей (22538).

11 апреля 1937 г. начальник АВ ВВС РККА утвердил технические условия на приемку РС-82 модели 3-0156 и РС-132 модели 3-0157. Но переход на производство снарядов новых моделей всегда сопровождал процесс «притирки» к новым требованиям. Заводские технологи и рационализаторы всегда стремились привнести в конструкцию боеприпасов свои новшества. Далеко не всегда они оказывали положительный результат (порой, это выяснялось, спустя некоторое время), но если заказчик принимал эти предложения, доработки поощрялись материально.

Итак, с июля 1937 г. у РС-82 модели 3-0156 и РС-132 модели 3-0157 в районе сопловых срезов переход от конуса к цилиндру для установки сопловых тарелей начали выполнять скругленным по радиусу. При этом цилиндрическую часть ограничили пределами 5-10 мм. Считалось, что тарелъ при этом должна садиться плотно за счет своего обратного конуса. Снаружи ее после установки заливали шеллачным лаком для герметизации и фиксации по месту.

Перед началом производства РС-82 модели 3-0156 и РС-132 модели 3-0157 в 1937 т. Шлиссельбургский пороховой завод № 6 имени Н.А Морозова получил срочный заказ от 11-го ГУ НКОП на изготовление 1000 ракетных зарядов из 24-мм шашек и 1500 зарядов из 40-мм шашек, а также воспламенителей к ним (11402).

11 апреля 1937 г. при испытаниях тандема погиб лейтенант Чигиров. На оболочку верхнего аэростата нашло кучевое облако, послышались раскаты грома, но дождя не было. В нарушении инструкции лейтенант держался за лебёдку, стоя не на резиновом коврике и даже не в резиновых ботах. Разряд молнии в оболочку убил Чигирова и сжёг аэростат (20120).

Другие оборонные отрасли:

11 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 0074. О ликвидации последствий вредительства, обеспечении мобготовности завода № 98 и кадровых перестановках на заводе. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 120-128) (15244).

11 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 0077. О назначении комиссии для выявления фактических мощностей завода № 14. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 138-139) (15244).

11 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 076. О переименовании ряда трестов Главного строительного управления НКОП СССР на номерные. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 133-137) (15244).

11 апреля 1937 г. по приказу HKOП №075 и 2 апреля 1937 г. по приказу НКО № 0015 Остехбюро (КБ № 21 НКОП, Особое техническое бюро («Остехбюро», ОТБ) по военным изобретениям специального назначения ВСНХ, Особое КБ (ОКБ, «Осконбюро») ВВС РККА НКВМ, НКО, НКТП / г. Петроград ул. Госпитальная, 3/8 (1921 г.);  г. Ленинград ул. Герцена, ул. Красной Связи;  г. Москва (1937 г.)/) в полном составе передано из НКО в ведение непосредственно НКОП. По пр. № 0160 от 20.07.1937 г. ОТБ реорганизовано в Особое техническое управление НКОП с дислокацией в Москве. В Ленинграде остался филиал Остехуправления. На базе ОТБ созданы самостоятельные НИИ-22 и НИИ-36. Бекаури отстранен от руководства и арестован, 8.02.1938 г. он расстрелян.

КБ-21 имело экспедицию в Кречевицах (11982).

11 апреля 1937 года Остехбюро было передано в ведение Наркомата оборонной промышленности (НКОП СССР). 20 июля 1937 года оно было реорганизовано в Особое техническое управление (Остехуправление) НКОП СССР. Распоряжением НКОП от 8 сентября 1937 года Остехуправление разделено на три самостоятельных отраслевых института: НИИ-20, НИИ-22, НИИ-36. (19316).

11 апреля 1937 г. приказом НКОП произведена приемка Остехбюро от Наркомата обороны. Остехбюро НКО стало именоваться Остехбюро НКОП (18667).

Жизнь и внутренняя политика:

11 апреля 1937 вышло постановление СНК по 3-му пятилетнему плану (1938-1942). Акцент делался на развитии современных отраслей: производство алюминия, химия, электроэнергетика. Был упразднен СТО (3908,352).

За рубежом:

11 апреля 1937 состоялся первый полет Junkers Ju 89 (20798).

11 апреля 1937 основана компания Trans-Canada Airlines - будущая Air Canada. Она начнет полеты с 1 сентября (20798).

Армия:

На 12 апреля 1937 г. в 20-й группе на Р-Зет были три эскадрильи: в Мадриде - 14 самолётов, в Минаресе - девять и в Ви- лья-Франка-де-Лос-Кабаньерос (дальше будем писать просто Вилья-Франка) - девять. "Зеты" использовались как лёгкие дневные бомбардировщики, действовавшие по целям у линии фронта или в ближайшем тылу противника. В основном они бомбили пехоту, артиллерию и обозы, иногда железные и автомобильные дороги и заводы. Например, 23 апреля пятёрка Р-Зет под прикрытием шести И-15 совершила вылет на бомбометание по войскам противника в Каталонии, в 11 км от Теруэля. На 25 апреля в строю имелось 25 исправных Р-Зет и шесть в ремонте.

Гораздо реже летали на разведку или патрулирование над морем. Так, 1 мая "зеты" прикрывали пароход, идущий с военными грузами.

Тем временем из СССР поступила ещё одна партия Р-Зет. Сборку этих машин завершили к 9 мая. Прибытие новой техники позволило, использовав часть личного состава 20-й группы, сформировать 50-ю отдельную эскадрилью. На 31 мая 28 "зетов" (из них 21 исправный) находились на аэродроме Вилья-Франка, 31 (30 исправных) - в Аргамасилье.

В том же месяце сделали попытку перегнать самолёты на изолированный север страны, но неудачно. Один Р-Зет разбился (причём на территории Франции), а остальные вернулись назад (11995).

За рубежом:

April 12, 1937. Frank Whittle bench-tests the first practical jet engine in laboratories at Cambridge University, England (1089).

12 апреля 1937 Frank Whittle провел стендовые испытания в лаборатории в Cambridge University в Англии первого реального ГТД (1089).

12 апреля 1937 г. в Англии завершились стендовые испытания ГТРД Ф.Уиттла (6395).

12 апреля 1937 в Англии успешно завершились первые испытания ГТД Witley (237,181).

12 апреля 1937 г. начались огневые испытания двигателя Уитла U.1 (Unit No. 1). Сначала при помощи 20-киловаттного электродвигателя турбину с компрессором раскрутили до 2000 об/мин, затем Уиттл открыл кран подачи керосина, и... окрестности Латтенуорта были оглушены неслыханным доселе грохотом. Извергающееся из U. 1 пламя производило устрашающее зпечатление (7671,48).

12 апреля в 1937 году англичанин Фрэнк Уиттл испытал первый рабочий образец своего турбореактивного двигателя. Сначала при помощи 20-киловаттного электродвигателя турбину с компрессором раскрутили до 2000 об/мин, затем Уиттл открыл кран подачи керосина, и... окрестности Латтенуорта были оглушены неслыханным доселе грохотом (15097).

Извергающееся из «U.1» пламя производило устрашающее впечатление, тем не менее, двигатель работал! Фрэнк и его друзья искренне радовались своей победе. Однако, как и во всяком новом деле, за первым успехом вскоре последовали сплошные трудности: стали течь топливопроводы, прогорать камера сгорания и сопло, двигатель "шел в разнос", быстро превышая назначенные предельными 8000 об/мин, и т.д. В 1927 г. Ф.Уиттл, 20-летний кадет училища Королевских ВВС Великобритании, подготовил реферат на тему «Пути совершенствования конструкции самолетов». Он высказал предположение, что вскоре самолеты будут летать со скоростью свыше 800 км/ч (у самых быстрых самолетов того времени скорость не превышала 300 км/ч), на больших высотах и с турбореактивными, а не пропеллерными двигателями. В 1930 г. Уиттл получил патент на газотурбинный реактивный двигатель, который мог работать на дешевом горючем. Но в министерстве авиации не заинтересовались его изобретением. В 1936 г. Уиттл с компаньонами создал фирму «Пауэрджетс», на которой собирались турбореактивные двигатели. Первый из них пред- назначался для оснащения небольшого самолета с взлетной массой менее тонны, но способного развивать скорость около 800 км/ч. «Горячий» запуск двигателя (с воспламенением топлива) состоялся 12 апреля 1937 г. После устранения ряда недоработок 15 мая 1941 г. первый английский реактивный самолет «Скег» «Е28/39» с турбореактивным двигателем поднялся в небо. К 1944 г. компания «Пауэрджетс» собрала первый реактивный истребитель, принятый на вооружение королевских ВВС. С июля 1944 г. они успешно уничтожали немецкие самолеты благодаря высокой скорости. И сегодня авиационные турбореактивные двигатели Уиттла применяются в самолетостроении во всем мире (15097).

12 апреля 1937 сэр Фрэнк Уиттл проводит наземные испытания первого реактивного двигателя, предназначенного для самолета, на британском заводе Thomson-Houston в Регби, Англия (20798).

Авиапромышленность:

13 апреля 1937 г. налетав на колесах и на лыжах 13 ч 05 мин, КОР-1 закончил заводские испытания. Кроме определения летных данных самолета и испытания шасси, проверялась работа вооружения и оборудования, а также возможность применения КОР-1 в качестве сухопутного разведчика и пикирующего бомбардировщика. Во время этих полетов опять была выявлена вибрация хвостового оперения. Колесное шасси показало себя неплохо. “В течение всех летных испытаний шасси и костыля, проходивших в трудных условиях, как, например, посадки с лыжами на лед, шасси и костыль показали большую выносливость и хорошую работу пневматической амортизации. После 45 посадок при полетном весе самолета в среднем 2200 кг не обнаружено никаких дефектов. Шасси и костыль вполне пригодны для эксплуатации”,- отмечалось в отчете по испытаниям. Так же благожелательно были оценены возможности КОР-1 как пикирующего бомбардировщика: “Режим пикирования устойчив. Вывод из пикирования нормален. При крутом планировании самолет на цель наводить легко, но момент ввода в пикирование определить трудно, т.к. цель перекрывается нижним крылом” (9966).

Другие оборонные отрасли:

13 апреля 1937 г., начальником АНИИ был направлен отчет начальнику АУ УС РККА Н. А. Ефимову об испытаниях 6 000 комплектов основных и дополнительных зарядов пороха НБПЛ 10-17 14/36Шл/14/36Шл, полученных с завода №6 им. Морозова (Ленинградская обл., г. Шлиссельбург), для проведения отстрела 82-мм мин черт. №3 - 2818. В нем сообщалось, что основные заряды не могут быть приняты для проведения испытаний, поскольку их неправильное снаряжение вызвало выскоки давления и, как следствие, отрывы шляпок гильзы и разрывы хвостовых трубок стабилизаторов. В результате, надлежало провести переснаряжение основных зарядов. К качеству снаряжения дополнительных зарядов претензий со стороны АНИИ не было.241 (20074).

13 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 0078. Об инструменте, находящимся в мобзапасе. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 140-148) (15244).

13 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 0079. Об обеспечении производства винтовочных патронов и орудийных гильз из «голого» железа. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 149-153) (15244).

13 апреля 1937 г. опытный образец 280 мм мортиры Бр-5 прибыл на НИАП с "Баррикад". В ходе полигонных испытаний было сделано 103 выстрела. Меткость хуже, чем у 280-мм мортиры Шнейдера. Опытная мортира Бр-5 была уравновешена муфтой, надетой на дуло орудия. В последующих системах ствол был уравновешен дульным утолщением. Таким образом, ни у опытной, ни у серийных мортир не было уравновешивающего механизма. Средняя скорострельность мортиры оказалась 1 выстрел за 11 минут. Но здесь надо учесть время на уход расчета в укрытие. Без этого на выстрел уходило около 8 минут (3861).

За рубежом:

13 апреля 1937 Фрэнк Хоукс летит на Hawks Miller HM-1. Пролетает около 1100 миль (1771 км) от Хартфорда, Коннектикут, до Майами, Флорида, за 4 часа 55 минут. После обеда он отправляет самолет из Майами в Ньюарк, штат Нью-Джерси, и достигает его за 4 часа 21 минуту. Самолет поврежден при посадке в Ньюарке, и Хоукс решает не восстанавливать его (20798).

13 апреля в 1937 году на многоцелевой летающей лодке «Z.508» (разработчик: «CANT», Италия) были установлены (по 1 мая) мировые рекорды по поднятию 10000 кг груза на высоту 2000 метров и скорость 248,24 км\ч при полете на дальность свыше 2000 км при нагрузке 5000 кг. Управлял самолётом лётчик Марио Стоппани. Прототип самолета «CANT» «Z.508» собрали в 1936 году как увеличенную модификацию «Z.501» в варианте тяжелого бомбардировщика. Он имел объемный фюзеляж/корпус с двухреданным глиссирующим днищем и выпуклой закрытой кабиной для двоих пилотов. Перед пилотской кабиной размещалась закрытая кабина бомбардира-стрелка, а сзади кабина кормового стрелка с пулеметной турельной установкой. Самолет имел крыло типа парасоль с большими элеронами. Полуэллиптические законцовки сходили на конус по толщине и хорде. Крыло было приподнято над корпусом на паре наклоненных вовнутрь N-образных стоек. По бортам корпуса на уровне его верхней поверхности на двух комплектах стоек находились большие цилиндрические обтекатели узлов крепления. От них отходили подкосы крыла, на которых крепились по два комплекта вспомогательных подкосов, а также от обтекателей отходили две пары стоек для стабилизирующих поплавков. Хвостовое оперение состояло из оснащенного сбалансированным рулем направления киля и стабилизатора с также сбалансированным рулем высоты, прикрепленного к килю примерно на середине его высоты с помощью подкосов и растяжек. Лодка оснащалась силовой установкой из трех V-образных двигателей «Isotta-Fraschini» «Asso XI», которые вращали трехлопастные тянущие винты. Мотор правого борта охлаждался с помощью блока из трех радиаторов, установленных у передней кромки крыла на его верхней поверхности, но с внутренней стороны этого двигателя. Центральный мотор и мотор левого борта охлаждались с помощью блока из шести таких же установленных между этими двумя двигателями радиаторов (15098).

Авиапромышленность:

14 апреля 1937 г. начались наземные испытания ТК-1 на двигателе М-34РН, который в апреле установили на БОК-1, а 6 июня БОК-1 с М-34РН-ТК поднялся в воздух с заводского аэродрома в Смоленске. Испытания были продолжены в НИИ ВВС и продолжались до 28 сентября, было выполнено 13 полётов общей продолжительностью 24 часа.

Как видно из хроники испытаний, полёты сопровождались поломками — дважды происходил обрыв лопаток турбин, перегревалось масло в двигателе при наборе высоты, тёк масляный радиатор. «Обстоятельных выводов в отношении работы мотора с турбокомпрессорами не представляется возможным сделать, так как не было произведено ни одного полёта на горизонтальном режиме на расчётной высоте и все замеры производились в режиме подъёма», — сказано в выводах по испытаниям [169] (17489).

14 апреля 1937 вышло постановление КО N 74 "О покупке образцов маломощных моторов".

14 апреля 1937 Нач. ГУАП М.М.К. писал письмо N 03151 НКОП Рухимовичу об исполнении приказа N 295сс по НКТП от 16 августа 1936:

"1. заказ ВС на 100 шт. ВАП-1000 ПГУ принят и по договору должен быть выполнен с июня по декабрь 1937 разными партиями.

2. Ампульные кассеты АК-2 гос. испытаний не выдержали и будут предъявляться на таковые вторично. После прохождения гос. и войсковых испытаний м.б. говорить о сроках и количестве изготовления.

3. К сведению НКОП на 12 апреля ПГУ направлено и сдано в войска ВВС 100 ВАП-500, которыми будут вооружены ТБ-3." (2169,21).

14 апреля 1937 года Базилевич писал письмо № 940/ко в НКО маршалу Ворошилову

к № 529/ко

ОКБ-15 НКОП Шпитальному

По указанию Молотова прошу представить, если есть в этом необходимость, новый материал по вопросу о пригодности 20 мм пушки ШВАК в качестве авиационного, зенитного и противотанкового орудия, поднятому Тухачевским и Шпитальным в 1936 году, так как имеющийся материал устарел (3554,142).

Другие оборонные отрасли:

14 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 0082. Об утверждении перечня главнейших изделий оборонной продукции. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 164-181) (15244).

14 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 75сс «О приобретении у фирмы “Шкода” (Чехословакия) образца 76-мм горной пушки». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 321) (15460).

14 апреля 1937 опросом членов ПБ

36.- Вопрос К.О,

Утвердить следующие решения К.О.:

1) О покупке образцов маломощных моторов.

Отпустить НКОП 15.000 рублей из резервного фонда СНК СССР на закупку за границей 5 маломощных моторов мощностью порядка 30-65 л.с. каждый.

2) О приобретении у фирмы Шкода (Чехословакия) образца 76 мм, горной пушки.

1. Выделить НКОП на приобретение у фирмы Шкода образца 76 мм. горной пушки из резервного фонда СНК СССР импортный контингент в размере 111 тыс. рублей.

2. Обязать НКВнешторг обеспечить реализацию поставки этого образца НКОП в кратчайший срок.

Выписки посланы: т.т. Рухимовичу, Базилевичу, Розенгольцу.

42.- О гравиметрах.

Разрешить НКВТ закупить для НКТП 4 гравиметра системы "Тиссена", выделив для этого 130 тыс.ирублей за счет предусмотренных валютным планом на 1937 год расходов по статье "оборудование".

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Межлауку В., Арбузову

43.- О ткацких автоматах для произволства брезента.

1. Разрешить НКВнешторгу закупить для НКЛегпрома СССР 4 ткацких автомата для производства брезента, выделив для этого импортный контингент в сумме 20 тыс. руб.

2. Обязать НКЛП СССР передать один ткацкий автомат Наркомтяжпрому для освоения и постановки производства этих станков в Союзе.

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Любимову, Арбузову.

46.- О заводе для производства бензина из угля.

1.Отказаться от заключения договора с фирмой Рурхеми.

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу. Межлауку В.

55.- Вопрос т. Ворошилова.

Разрешить приезд испанской военно-морской делегации в Черноморский флот к 1 мая с.г., поручив т.Кузнецову проверить состав делегации.

Выписка послана: т. Ворошилову , Литвинову, Ежову, Андрееву.

16 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 48 (22916).

14 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 76сс «О дополнительном плане капитального строительства на II квартал по НКОП и оборонным объектам НКТП». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 323) (15460).

14 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 080. О подчинении Главному строительному управлению НКОП СССР строительного корпуса «Спецпромстрой», переданного из НКТП, о присвоении ему наименования Государственного союзного строительного треста № 36 и кадровых назначениях. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 154-156) (15244).

14 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 0081. О выпуске заводом № 174 танков улучшенного качества и усилении экспериментальной работы. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 157-163) (15244).

14 апреля 1937 г. по пр. № 0081 на заводе (Государственный Завод № 174 им. К.Е. Ворошилова НКОП, НКСМ, Ленинградский машиностроительный завод им. К.Е. Ворошилова НКТП, НКМ, и/я 13, Ордена Трудового Красного Знамени ленинградский государственный завод № 174 НКТП, Завод им. Октябрьской революции, ПО «Завод транспортного машиностроения им. Октябрьской революции», ФГУП «ПО «Омский завод транспортного машиностроения» («Омсктрансмаш») ФАП /г. Ленинград;  г. Чкалов;  г. Омск/ /644020  г. Омск ул. Красный переулок, 2 тел. 44-61-13/) организован экспериментальный цех. По пр. № 292с от 7.08.1938 г. необходимо было сдать в 1938 г. в эксплуатацию: формовочное, обрубное и плавильное отделения цеха цветного литья; цех холодной штамповки; компрессорную, трансформаторные подстанции, ацетилено-кислородную станцию.

Имелся двигательный отдел завода, в 1936 г. здесь проведены работы по форсированию двигателя для Т-26. Имелся двигательный участок завода. В 07.1941 г. велась подготовка к производству танкового дизеля Д-744.

Приказом № 50сс от 4/9.02.1938 г. заводу поручено к 20.07.1938 г. выпустить 5 Т-26 с экранированными корпусами. Приказом № 335сс от 21.08.1938 г. были определены варианты изготовления Т-26: в 1938 г.: химический; в 1939 г.: усовершенствованный, химический, арттанк с 76-мм пушкой Л-10, с оборудованием для подводного хождения. Этим же приказом Т-46 был снят с производства.

Летом 1940 г. группе И. Савина (бывшего завода № 185) поручено разработать башню с зенитным автоматом для танков Т-126 и Т-34 со сроком I квартал 1941 г.

В соответствии с пост, правительства от 12.04.1941 г. на заводе с 1.07.1941 г. запускался в серию танк Т-50 с выпуском к 1.10.1941 г. 25 машин. В IV-м квартале 1941 г. для него планировалось пустить 1-ю очередь нового конвейера.

В соответствии с пост. СНК от 21.06.1941 г. начато производство БМ-13.

В соответствии с пост. ГКО № 99сс от 11.07.1941 г. Ордена Трудового Красного Знамени ленинградский государственный завод № 174 подлежал эвакуации на площадку ЧТЗ (туда была вывезена часть оборудования и задел танковых дизелей В-4). В 08.1941 г. завод частично эвакуирован (большая часть в  г. Чкалов, а так же в Нижний Тагил и Челябинск). Двигательное производство эвакуировано в Барнаул, где создан завод № 77.128 Также Завод № 174 продолжал действовать в Ленинграде в 07.1942 г., затем, вероятно, эвакуирован.63

На месте эвакуированного завода в Ленинграде в 1945 г. создан завод № 800 НКТП.131

В 03.1942 г. завод № 174 перебазируется из Чкалова, куда был первоначально эвакуирован, в Омск на площадку завода № 173 НКТП. Вместе с коллективом этого предприятия в Омск прибыла часть рабочих и служащих Великолукского паровозоремонтного завода. В результате был создан единый завод № 174 НКТП.

В соответствии с пост.ениями ГКО № 1410 от 7.03.1942 г. и № 2120 от 28.07.1942 г. на заводе организовано производство танка Т-34 со сроком выпуска первого танка к 1.10.1942 г. 16.08.1942 г. вышло постановление ГКО № 2176 о строительстве двух электропечей на заводе, 23.09.1942 г. - постановление ГКО № 2334 о мерах помощи заводу для обеспечения выпуска Т-34. 13.01.1945 г. вышло постановление ГКО № 7313 о завершении строительства заготовительных цехов завода.

В соответствии с ПСМ№438-194сс от 15.03.1954 г. СУ-122 пнв.

В 1960 г. завод получил наименование «предприятие - п/я 13», а в 1965 г.- Завод им. Октябрьской революции. В 1960-е  г.- в ведении Управления точного машиностроения Западно-Сибирского совнархоза.

Распоряжением СМ СССР № 890 от 21.03.1958 г. ОГК завода преобразован в самостоятельное ОКБ-174.

В 1960-е  г. завод имел 18 производственных цехов, 14 вспомогательных и продолжал строиться. В 1970-е  г. проведена коренная реконструкция завода. Начато производство Т-80.

В 1988 г. завод объединился с КБ, образовав ПО «Завод транспортного машиностроения им. Октябрьской революции». В 2000 г. предприятие переименовано в ГУП «Омский завод транспортного машиностроения».

На заводе изготовлен коцептуальный образец танка нового поколения «Черный орел».

В соответствии с пост. Правительства № 953 от 12.1992 г. на заводе освоено производство тракторов. В 1998 г. производство танков на заводе остановлено.

В 2002 г. начата процедура банкротства, на предприятии введено внешнее управление, в 04.2005 г.- конкурсное производство. В 2006 г. действовало 3 цеха. В 2008 г. предприятие являлось банкротом.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошел в число стратегических оборонных предприятий.

В 2005 г. действовало дочернее предприятие- «Омсквагонзавод». В начале 2007 г. принято решение ВПК по преобразованию завода в ремонтно-модернизационный центр, в который также должно войти КБТМ. Основной задачей РМЦ станет ремонт и модернизация танков Т-55, Т-62 и Т-80.

Производственные площади (ВОВ)-113 тыс. м2.

Численность персонала (15.09.1964 г.)- 12.532 чел.80, (2005 г.)- 3600 чел.

Директор (-01-23.06.1937 г.)- А.Л. Дюфур, (23.06.1937-27.07.1938 г.)- Н.С. Казаков, (29.07.1938 г.-)- А.И. Алексеев, (1940 г.)- Маркин, (06.1942 г.)- Кацнельсон. Гендиректор (2000-е)- А.М. Вишняков. Внешний управляющий (-11.2005 г.)- В. Харитонов (осужден).

Зам. директора (20.05.1938 г.-)- Н.Ф. Зубков; по ПВО и охране (5.11.1938 г.-)-  Г.А. Арапов. Помощник директора по найму и увольнению (9.08.1937 г.-)- Ф.Е. Бобров.

Гл. инженер (-5.04.1937 г.)-  Г.О. Гутман, (5.04.1937 г.-)- В.О. Аранович, (20.05-17.12.1938 г.)- Н.Ф. Зубков, (17.12.1938 г.-)- А.С. Овсянников, (1940 г.)- Засовенко, (2001 г.)- А. Аполлонов.

Зам. гл. инженера (5.04.1937 г.-)-  Г.О. Гутман.

Гл. конструктор (1940 г.)- С. Гинзбург, (1941 г.)- Л.С. Троянов (Т-50).

Начальники отделов: оборудования (-08.1938 г.)- Быков.

Зам. начальника отдела: оборудования (-02.1938 г.)- Ф.Д. Кодолов.

Производство: танки: Т-26 (1932-41-), Т-46 (1936-38)- 4, Т-50 (1941-42-)- около 50 (1941), Т-34 (1942-44-)- 3927 (всего 6900), Т-44, Т-54 («объект 137», 1947-49)- 39 (1949), Т-55А (-1964-65-)- 1130 (в 1964-65 г.), Т-55ПС (1950-е-70-е), Т-80Б (1979-), Т-80БК (1990-), Т-80У (1991-98), Т-80УК (1995-98), Т-80УМ1 «Барс» (изд. 219АС-Ml); САУ: СУ-100, СУ-122, ЗСУ-57-2 (1950-е-70-е); бронетранспортер БТР-Т; инженерные машины ИМР-1, БРЭМ-80У, ТММ-6; мостоукладчики МТУ-20, МТУ-72 (1950-е-70-е); спецкраны для РВСН 8Т-25, 8Т-26; танковый дизель В-4 (07.1941); модернизация танков Т-55 (1990-е); корпуса снарядов: ОС-122 - более 1 млн.; БМ-13 - 300 тыс. (ВОВ);

угледобывающие комбайны УКМ, ГКМ-4 (1945-48); тракторы ЗТМ-60Л, ЗТМ-80, ЗТМ-62Л, ЗТМ-82 (2004), экскаваторы ЭО-2621 (1993-2004-), траншеекопатель (1999-); бурильные машины БМ-221, гидромолот ГПМ-150, картофелекопатель КПТ, снегоочистители УМ-70, УМ-75, погрузчик ПФ-1, (2004), машина МЗС-219 для установки винтовых анкерных свай (2000-е); стиральные машины Омь-1,5, 0мь-2,0 (1989-); задвижки клиновые для нефтегазопроводов; шахтная монтажная лебедка, шахтный конвейер.

14 апреля 1937 г. Приказом № 0081 на ЦКБ завода № 174 возложен выпуск серийных чертежей выпускаемых заводом машин, экспериментальная работа и усовершенствования. Этим же приказом предписано довести штат ЦКБ до 100 чел., закончив его комплектование в трехмесячный срок.139

КБ-2 завода № 174

В 1938 г. начата разработка модернизированного Т-26-1 («126»). В 1940 г. после объединения заводов № 185 и № 174 продолжены работы по танку Т-26-5 «СП», получившего наименование «проект 126». В 08.1940 г. построен опытный Т-126.

Параллельно велась разработка облегченного варианта «126» - танка «127» (Голтвянский). В 12.1940 г. разработан проект улучшенного варианта Т-126 - «объект 135» (Т-50), в начале 1941 г. изготовлен опытный образец, в 02.1941 г. Т-50 пнв. Перед войной велись работы по модернизированному Т-50-2 (Т-135-2) с 57-мм пушкой.

Руководитель группы: (1940 г.)- JI.C. Троянов.

Объединенное КБ (ОКБ)-174, ФГУП «КБ транспортного машиностроения» /644020  г. Омск Красный пер., 2 тел. 41-85-13/

ОКБ-174 создано в соответствии с распоряжением СМ СССР № 890 от 21.03.1958 г. на базе ОГК завода № 174 для конструкторских работ по танковой технике, зенитным самоходным установкам и специальным подвижным реактивным комплексам. Одновременно осуществляло конструкторское сопровождение серийного производства танков Т-54, Т-55, Т-80.

Разработаны новые модификации танков (Т-55М, командирский Т-80, Т-80У), установка реактивного вооружения для танка Т-54А. Разработана танковая гусеница с резинометаллическим шарниром. Велись работы над повышением защиты танков Т-54Б от радиации, экранной защитой танков от кумулятивных боеприпасов.80

В соответствии с ПСМ №216-131сс от 14.02.1955 г. ЗСУ-57-2 пив.

Головное предприятие (1990-е  г.) по разработке инженерных машин для армии.

В 1988 г. КБ объединилось с заводом, образовав ПО «Завод транспортного машиностроения им. Октябрьской революции». Затем- вновь самостоятельное КБ.

К 1997 г. создан ходовой макет инициативной разработки перспективного танка «объект 640».117

К 2004 г. выполенно 85 НИОКР для МО, разработано более 40 изделий, принятых на вооружение.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. КБ вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Гл. конструктор (-2004-07 г.-)- И.К. Шумаков.

Начальник (1958-60 г.)- А.Е. Сулин, (1960-94 г.)- А.А. Моров, (1994-2003 г.)- Б.М. Куракин. Директор (-2004- 07 г.-)- И.К. Шумаков.

Создано: самоходная артиллерийская установка СУ-122 (пнв 15.03.1954 г.), ЗСУ-57-2 (пнв 14.02.1955 г.); тяжелый бронетранспортер БТР-Т; мостоукладчики: МТУ-20 на базе Т-55, «Гусеница-1», МТУ-72 на базе Т-72, МТУ-90 на базе Т-90 (2004); ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1, БРЭМ-80У (2004), тяжелый механизированный мост ТММ-6 на шасси «Урал-4302» или M3KT-7930 (пнв в 2004 г.), штурмовой мост МТУ-90 набазе Т-90, «Гусеница-2» (2004); шасси инженерных машин разграждения ИМР-2, ИМР-3; тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» (2004), тренажер механика-водителя ТВ-219 (2004) (11982).

14 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 74сс «О покупке образцов маломощных моторов». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 318) (15460).

Авиапромышленность:

15 апреля 1937 вышел приказ ПГУ НКОП N 027:

"Для организации СКБ и приведения в порядок в кратчайший срок рабочих чертежей, а также организации производства самолета ДБ-3 на заводе 39..." Подписал Нач. ПГУ М.М.К. (2146,75).

15 апреля 1937 Управление ВВС (УВВС) приняло противоречивое решение по Валти. С одной стороны, соглашались оставить старую американскую установку в задней кабине, приспособив ее под пулемет ДА с боезапасом в 750 патронов, и уменьшить количество подкрыльевых бомбодержателей до восьми (как у американцев). С другой - непременно требовали установки химического вооружения. В него должны были войти два дымовых прибора ДАП-100 под фюзеляжем или шесть выливных приборов ВАП-4 (четыре под фюзеляжем и два под консолями крыла). Поскольку для монтажа ВАПов под крылом нужно было ставить бомбодержатели, сразу возник вопрос: а нельзя ли альтернативно вешать на них бомбы?

Сторонники глубокой модернизации V-11G шли дальше. Они требовали для первых серий шкворневую установку делать не под ДА, а под более современный ШКАС, и с непрерывным (ленточным) питанием (в ДА патроны подавались из дисковых магазинов, которые надо было часто менять). В дальнейшем же следовало монтировать экранированную турель-башню. В комплект оборудования намеревались включить радиополукомпас, который в ВВС РККА тогда был редкостью даже на более крупных самолетах. Машину намеревались выпускать в трех вариантах: штурмовик, легкий бомбардировщик и разведчик. Первый имел экипаж из двух человек, два других -из трех. Штурмовик нес в крыле четыре пулемета, бомбардировщик и разведчик - по два.

Но против глубокой модернизации активно возражала промышленность.

Руководство ГУАП НКТП, а затем сменившего его ПГУ НКОП, стремились побыстрее запустить самолет в серию и отчитаться о выполнении плановых заданий. Любые переделки неизбежно затягивали процесс. Предлагалось первые серии запустить с минимальными отличиями от американского оригинала, а модернизацию оставить "на потом". Командование ВВС, жаждущее скорей заменить в строевых частях устаревшие Р-5Ш и ССС, в конце концов согласилось с этим. В апреле 1937 г. начальник штаба ВВС Лавров писал начальнику ВВС Я.И.Алкснису: "Основная установка, которую мы приняли сейчас, заключается в том, чтобы на первых сериях делать как можно меньше капитальных переделок". Т.о., в руководстве ВВС боролись две тенденции: кардинально переделать вооружение и оборудование американского штурмовика, но тем самым задержать его серийное производство и реальное поступление в строевые части, или ограничиться минимальными переделками, зато быстро поставить самолет в строй (11470).

15 апреля 1937 Управление ВВС (УВВС) приняло противоречивое решение. С одной стороны, соглашались оставить на Валти старую американскую установку в задней кабине, приспособив ее под пулемет ДА с боезапасом в 750 патронов, и уменьшить количество подкрыльевых бомбодержателей до восьми (как у американцев). С другой – непременно требовали установки химического вооружения. В него должны были войти два дымовых прибора ДАП-100 под фюзеляжем или шесть выливных приборов ВАП-4 (четыре под фюзеляжем и два под консолями крыла). Поскольку для монтажа ВАПов под крылом нужно было ставить бомбодержатели, сразу возник вопрос: а нельзя ли альтернативно вешать на них бомбы?

Сторонники глубокой модернизации V-11G шли дальше. Они требовали для первых серий шкворневую установку делать не под ДА, а под более современный ШКАС, и с непрерывным (ленточным) питанием (в ДА патроны подавались из дисковых магазинов, которые надо было часто менять). В дальнейшем же следовало монтировать экранированную турель-башню. В комплект оборудования намеревались включить радиополукомпас, который в ВВС РККА тогда был редкостью даже на более крупных самолетах. Машину намеревались выпускать в трех вариантах: штурмовик, легкий бомбардировщик и разведчик. Первый имел экипаж из двух человек, два других – из трех. Штурмовик нес в крыле четыре пулемета, бомбардировщик и разведчик – по два.

Но против глубокой модернизации активно возражала промышленность.

Руководство ГУАП НКТП, а затем сменившего его ПГУ НКОП, стремились побыстрее запустить самолет в серию и отчитаться о выполнении плановых заданий. Любые переделки неизбежно затягивали процесс. Предлагалось первые серии запустить с минимальными отличиями от американского оригинала, а модернизацию оставить «на потом». Командование ВВС, жаждущее скорей заменить в строевых частях устаревшие Р-5Ш и ССС, в конце концов согласилось с этим. В апреле 1937 г. начальник штаба ВВС Лавров писал начальнику ВВС Я. И. Алкснису:

«Основная установка, которую мы приняли сейчас, заключается в том, чтобы на первых сериях делать как можно меньше капитальных переделок» (19199).

15 апреля в 1937 году между Советским Союзом и Чехословакией подписан договор о поставке 61 бомбардировщика «СБ» и развертывании лицензионного производства 161 самолета (101 бомбардировщика и 60 разведчиков). Первые самолеты, обозначенные в Чехословакии как «В.71», начали поступать уже в том же месяце, а серийное производство продолжалось до осени 1938 года, когда в страну прекратила поставки алюминия Швеция. На момент оккупации Чехословакии Третьим Рейхом кроме поставленных 61 самолета из СССР чехи построили 111 самолетов (единственным отличием был один пулемет в передней полусфере вместо двух). 45 машин было построено заводом "Аэро" (серийные № 101-151) и 66 - "Авиа" (152-217). Причем производство продолжалось и под оккупацией с середины 1939 по конец апреля 1941 года. Из этих машин 42 были поставлены в Болгарию и шесть - в Венгрию. Непонятно куда делись еще четыре машины, так как в 1941 году на вооружение Люфтваффе поступили 120 самолетов. Начиная с 1939 года самолеты использовались в качестве учебных бомбардировщиков в летных школах. Позже они были переданы в следующие «Luftdienst-Kommandos»: 1\6, 2\6, 1\7, 2\7, 1\11, 2\11, 1\12, 2\12, 1\13, 1\67, 1\68 и 4\68. В апреле 1944 года Luftdienst-Kommandos были преобразованы в Fliegerzielgeschwader. На 30 апреля 1944 года в составе Люфтваффе числилось только 42 В.71. Причем они числились даже в I.\KG 200 и использовались для заброски агентов в тыл советских войск. Большинство из оставшихся машин были списаны летом 1944 года и на 30 сентября 1944 года в составе Люфтваффе числилось всего 9 машин (15100).

15 апреля 1937 вышел приказ НКОП "О производстве винтов изменяемого в полете шага (ВИШ) типа Гамильтон" (2358).

15 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 0084. О производстве винтов изменяемого в полете шага (ВИШ) типа «Гамильтон». (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 185-189) (15244).

15 апреля 1937 г. Приказом № 0084 заводу (Завод № 28 им. Орджоникидзе BCHX, НКТП, НКОП, НКАП, МАП, МСиДМ, Мебельная фабрика Хорькова и Адамчика, Аэротехнический завод «Адамчик, Кузнецов и Лобанов» ВСНХ, Московский Аэротехнический завод ВСНХ, Завод № 8 «Пропеллер» ВСНХ, Государственный авиационный завод № 8 (ГАЗ-8) «Пропеллер» ВСНХ, ОАО «Пневмостроймашина» / г. Москва ул. Долгоруковская, 27 (1920 г.); М. Грузинская, Столярный пер., 5, 7, 10 «ГАЗ восьмой» (1927 г.);  г. Москва, 22 п/я 2263 (1928 г.);  г. Свердловск/ /620100  г. Екатеринбург Сибирский тракт, 1-й км, 8 тел. (343) 264-66-00/) установлена программа на 1937 г. - 2500 ВИШ-2 и ВИШ-3 (11982).

15 апреля 1937 г. Приказом № 0084 заводу (ГС комбинат № 150 НКТП, НКОП, НКАП, Ступинский комбинат легких сплавов, Металлургический комбинат № 150, Ступинский металургический комбинат, ОАО «Ступинский металургический комбинат» (СМК), ЗАО СМК, ОАО «Ступинская металлургическая компания» (СМК) /142800  г. Ступино-1 Московской обл. ул. Пристанционная, 19 тел. 47-001, 262-70-10/) установлена программа на 1937 г. - 2500 втулок (первоначально производственная программа включала 700 ВИШ-3). Пр. № 59сс от 16.02.1938 г. заводу установлена программа по выпуску в/винтов на 1938 г.: ВИШ-21 - 650 шт., ВИШ-3 - 900 шт., ВИШ-6 - 300 шт., для М-25 - 2800 шт. По пр. № 73с от 4/8.03.1938 г. требовалось начать подготовку к производству винтов Ратье для мотора МВ-6 и выпустить в 1938 г. 100 винтов. Приказом № 381сс от 29.09.1938 г. в производственную программу завода на 1938 г. включен выпуск винтов ВИШ-26, -6А, -3, - 21,-28, -23,-17.

В 1938 г. на авиакомбинате создается опытное производство. В 08.1938 г. оно преобразуется в ОКБ-150. С 1.04.1941 г. при комбинате организовано Серийное КБ.

С начала 1938 г. начато строительство прокатного производства (производство № 4). Для него были заказаны в Америке (у Форда) прокатные станы. Полностью завод вступил в строй в 1940 г., когда было выпущено 4191 т дюралевого проката. В 05.1941 г. 1-я очередь комбината вышла на проектную мощность, комбинат на тот момент был крупнейшим в мире. Перед войной выпускались в/винты ВИШ-21, -22Е, -22Т, -23, -61, В-25.

По приказу № 358с от 19.07.1940 г. на комбинате созданы два самостоятельных производства: завод по в/винтам при ЗГУ и прокатный завод, по приказу № 240с от 18.03.1941 г. переданный в 9ГУ НКАП.

В соответствии с Пост. ГКО № 741с от 8.10.1941 г.47 и приказом НКАП № 1053сс от 09.10.1941 г. комбинат № 150 эвакуирован в три места: винтовое производство авиакомбината- в Куйбышев, пос. Безымянка на территорию бытовок завода № 122 и получает обозначение завод № 35; часть металлургического- в  г. Каменск- Уральский Свердловской обл. на площадку строящегося завода № 268 НКАП и продолжила действовать как комбинат № 150; часть металлообрабатывающего оборудования оказалась на площадке завода № 491 НКАП в  г. В. Салда Свердловской обл. и передана там по приказу № 1069с от 14.10.1941 г. заводу № 95 НКАП.

В соответствии с пост. ГКО № 1292 от 16.02.1942 г. и приказом № 143с от 20.02.1942 г. часть металлургического производства (до 50% оборудования и 1600 чел.) вернулась из  г. Каменска на старое место для огранизации производства проката и штамповок из легких сплавов и стало называться Металлургический авиакомбинат № 150 НКАП.36 Остальные мощности комбината в Каменске переданы заводу № 268 НКАП.

18.07.1942 г. вышло постановление ГКО № 1913 об увеличении выпуска алюминиевого листового проката на заводе.

С 1.01.1945 г. в состав завода № 150 НКАП по приказу № 9с от 16.01.1945 г. влит завод № 49 НКАП из Уфы. Далее по приказу № 161с от 20.04.1945 г. в состав завода № 150 влит опытный завод № 25 НКАП ( г. Ступино) с образованием винтового ОКБ с опытным цехом комбината № 150. На заводе № 150 началось производство в/винтов. Далее винтовое производство выделено в самостоятельный серийный завод № 120.

В 1946 г. заводу поставлено 764 трофейных металлорежущих станка.

В соответствии с пост. СМ СССР № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение СНХ РСФСР. Возможно, имел наименование «п/я А-1977» (1971 г.).

Производство (1990-е-2000-е  г.): полуфабрикаты из алюминиевых, титановых, жаропрочных сплавов для авиационной и космической промышленности; кованые и прессованные заготовки; автомобильные диски, радиаторы.69

Входил в состав НПО «Авиатехнология». В 1997 г. ОАО СМК преобразовано в ЗАО. В 2002 г. завод был обанкрочен, на его базе создано ЗАО «Ступинский металлургический завод». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. ОАО СМК вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Директор (1936-11.1940 г.)-  Г.В. Визирян, (-11.1940-41 г.)- И.В. Окунев, (1941 г.-)- А.И. Марочкин, (1942- 03.1946 г.-)- А.Ф. Белов, Е.В. Никонов, (1996 г.)- А.И. Батурин, (-1998-2002 г.-)- Н.М. Рябыкин.49 Гендиректор (2003 г.)- В. Дмитрии, А. Черников.

Зам. директора (06.1937 г.)- В.В. Алле; по ПВО и охране (17.12.1938 г.-)- А.В. Волков.

Директор: исполнительный (2004 г.)- М. Корнеев; технический (2005 г.)- С. Кононов.

Гл. инженер (1936-; 13.02.1938 г.-)- А.И. Еремеев, (-06.1937-19.01.1938 г.)- В.В. Алле (снят), (-10.1940 г.)- А.Х. Пивоварчук, (1941-45 г.)- В.К. Державцев, (1951-77 г.)- В.А. Ливанов.

Гл. конструктор- К.И. Жданов.

Гл. технолог (1936 г.)- Н.П. Фирюбин, А.С. Штейнбер г. Начальник управления продаж (2005 г.)- А.А. Костин.

Гл. инженер прокатного завода (11.1938 г.)- Ю. Г. Музалевский.

ОКБ комбината № 150 НКАП, ОКБ-150 НКАП гл. конструктора К.И. Жданова

ОКБ авиакомбината № 150 образовано 22.03.1939 г. по приказу НКАП № 80/к от 21.03.1939 г. на базе его опытного производства.

Его гл. конструктор в 1938-1972г,- видный конструктор воздушных винтов К.И. Жданов {1906-86}, работавший до этого нач. конструкторской бригады завода № 28. Перед войной созданы в/винты ВИШ-23, -21, - 26, -28, АВ-2П-2.

В 10.1941 г. эвакуировалось в Куйбышев вместе с авиакомбинатом № 150 на площадку завода № 122. Монтаж оборудования здесь закончен в 11.1941 г.

ОКБ-150 МАП гл. конструктора К.И. Жданова

В 01.1944 г. ОКБ тогда уже завода № 35 вместе с винтовым ОКБ завода № 28 и регуляторным ОКБ-132 возвращаются в Ступино на территорию винтового производства авиакомбината № 150 и образуют опытный винтостроительный завод № 25. Директором назначается М.С. Бондалетов, гл. инженером- Д.М. Дубровский. Гл. конструктором остается Жданов.

По приказу № 161с от 20.04.1945 г. завод № 25 реорганизуется в ОКБ комбината № 150.

По приказу № 155с от 25.03.1946 г. ОКБ-150 снова преобразуется в самостоятельный опытный завод № 120. Директором- гл. конструктором назначен Жданов, гл. инженером- Б.А. Пережогин.

Приказом МАП № 417 от 17.06.1948 г. на базе опытного завода № 120 образованы два самостоятельных предприятия: серийный завод № 120 и ОКБ-120 (11982).

15 апреля 1937 - Между Советским Союзом и Чехословакией подписан договор о поставке 61 бомбардировщика СБ и развертывании лицензионного производства 161 самолета (101 бомбардировщика и 60 разведчиков). Первые самолеты, обозначенные в Чехословакии как В.71, начали поступать уже в том же месяце, а серийное производство продолжалось до осени 1938 года, когда в страну прекратила поставки алюминия Швеция. На момент оккупации Чехословакии Третьим Рейхом кроме поставленных 61 самолета из СССР чехи построили 111 самолетов (единственным отличием был один пулемет в передней полусфере вместо двух). 45 машин было построено заводом "Аэро" (серийные № 101-151) и 66 √ "Авиа" (152-217).
Причем производство продолжалось и под оккупацией с середины 1939 по конец апреля 1941 года. Из этих машин 42 были поставлены в Болгарию и шесть - в Венгрию. Непонятно куда делись еще четыре машины, так как в 1941 году на вооружение Люфтваффе поступили 120 самолетов. Начиная с 1939 года самолеты использовались в качестве учебных бомбардировщиков в летных школах. Позже они были переданы в следующие Luftdienst-Kommandos: 1\6, 2\6, 1\7, 2\7, 1\11, 2\11, 1\12, 2\12, 1\13, 1\67, 1\68 и 4\68. В апреле 1944 года Luftdienst-Kommandos были преобразованы в Fliegerzielgeschwader. На 30 апреля 1944 года в составе Люфтваффе числилось только 42 В.71. Причем они числились даже в I.\KG 200 и использовались для заброски агентов в тыл советских войск.

Большинство из оставшихся машин были списаны летом 1944 года и на 30 сентября 1944 года в составе Люфтваффе числилось всего 9 машин (22534).

15 апреля 1937 опросом членов ПБ

71.- О воздушном сообщении Москва-Стокгольм и Москва-Берлин.

Договора о воздушном сообщении между Москвой и Берлином с немцами не заключать.

Заключить договор со шведами о воздушном сообщении Москва-Стокгольм (через Ригу) в форме двухстороннего соглашения (ПУЛ).

На первый год работы линии допустить дотацию шведскому авиационному обществу в пределах 150-175 тыс.крон.

Обязать т. Ткачева окончить переговоры и провести необходимую подготовку, чтобы начать работу этой линии не позже июля 1937 года.

Обязать НКОП (т.Рухимовича) продать ГУГВФ в мае месяце самолет ДС-3 и три самолета АНТ-35.

Выписки посланы: т.т Ткачеву, Рухимовичу, Литвинову, Арбузову, Розенгольцу.

74.-О воздушном сообщении между СССР и Америкой.

а) Поручить Главному Управлению Гражданского Воздушного Флота приступить к разработке вопроса об организации воздушного сообщения между СССР и Америкой по маршруту Москва-Новосибирск. Красноярск-Якутск, далее через Камчатку или Чукотский полуостров на Аляску.

б) Поручить т. Ткачеву и т. Трояновскому (от Наркоминдела) вступить в переговоры, как с авиационными американскими компаниями, которые вносят предложения об организации воздушного сообщения с СССР, так и с официальными учреждениями Америки об организации этого сообщения.

Выписки посланы: т.т Ткачеву, Литвинову.

76.-Вопрос т, Ворошилова.

Разрешить стажировку одному литовскому офицеру, сроком на 2-3 месяца в учебном дивизионе Севастопольской школы зенитной артиллерии.

Выписки преданы: т.т Ворошилову, Ежову, Литвинову

16 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 48 (22916).

15 апреля 1937 самолеты арктической экспедиции О.Ю.Ш. прибыли на о Рудольфа - северную оконечность Земли Франца-Иосифа в 920 км от СП. Ждали погоду (438,726).

Другие оборонные отрасли:

15 апреля 1937 г. Приказ № 143 по Народному комиссариату оборонной промышленности СССР об устранении недостатков в хозяйственно-финансовой деятельности предприятий за 1936 г.

Не подлежит оглашению.

Анализ хозяйственной деятельности предприятий НКОП за 1936 г. показал, что руководители предприятий не уделяют должного внимания вопросам труда и зарплаты, нет развернутой борьбы за качество продукции, за снижение себестоимости и ликвидацию брака, не принимают мер к реализации избыточных материалов, нет бережливого отношения к государственным средствам, отсутствует борьба за соблюдение финансово-сметной дисциплины, слабо руководство капстроительством и подготовкой кадров.

Руководители предприятий обязаны усвоить, что даже выполнение производственного плана ни в коем случае не оправдывает невыполнения ими не менее важных государственных заданий по борьбе за качество, снижение себестоимости и за финансово-сметную дисциплину. Крупнейшими из обнаруженных недочетов являются:

I. Потери от брака. Потери от брака сверх плана за 1936 г. имели все главные управления (кроме 9-го Главного управления). В результате этого оборонная промышленность потеряла на браке сверх плана 92 млн. руб. В том числе: а) 4-е Главное управление сверх плана — 42,7 млн. руб. В процентном отношении потери от брака превышают 1935 г.; б) 3-е Главное управление сверх плана — 23,4 млн. руб.

II. Превышение роста зарплаты по отношению [к] производительности труда. При перевыполнении плана по выработке на одного рабочего всего по наркомату на 0,3%, среднегодовая зарплата превысила план на 10,4%. Наиболее неблагополучное положение имеется по следующим главным управлениям: а) по 8-му Главному управлению рост зарплаты выше роста выработки на 16,8%; б) по 2-му Главному управлению — на 15,1%; в) по 7-му Главному управлению — на 14,8%; г) по 3-му Главному управлению — на 10,9%. Превышение зарплаты против установленного плана допущено также по ИТР и служащим.

III. Невыполнение плана по снижению себестоимости, а) По 6-му Главному управлению — на 1,6%; б) по 7-му Главному управлению — на 5,3%

IV. Остатки сырья и основных материалов превышают установленные нормативы. Запасы их в особенности велики по 1-му, 2-му и 8-му главным управлениям.

V. Потери по жилищно-коммунальному хозяйству. Всего по системе Наркомата оборонной промышленности они достигли 51 млн. руб. против 34 млн. руб. за 1935 г. при значительно меньшем росте жилплощади.

Наиболее крупные потери имеются по: а) 1-му Главному управлению — 15,5 млн. руб. при средней стоимости содержания 1 кв. м — 46 руб. 40 коп.; б) 3-му Главному управлению — 9,7 млн. руб. при средней стоимости содержания 1 кв. м — 34 руб. 14 коп.; в) 4-му Главному управлению — 9,3 млн. руб. при средней стоимости содержания 1 кв. м — 32 руб. 80 коп. В особенности обращает на себя внимание то обстоятельство, что по заводам, расположенным в одном и том же городе, имеются значительные разрывы в стоимости содержания, так, например, завод № 4 — 72 руб. 98 коп., завод № 23 — 21 руб. 87 коп.

VI. Большинство директоров не придерживалось установленного порядка расходования фонда на соцнужды не свыше 20% фонда директора. Большое количество заводов производило соцбытрасходы при недостаточной сумме фонда директора или при полном его отсутствии. К числу таких заводов относятся заводы за №№ 3, 15, 22, 23, 36, 73.

VII. Нарушения сметно-финансовой дисциплины, а) перерасходы по общезаводским расходам допущены по всем главкам, из них наиболее значительные — по 1-му Главному управлению — 11 млн. руб., по 8-му Главному управлению — 4 млн. руб.;

б) суммы уплаченных пени и штрафов с 23 млн. руб., в 1935 г. возросли до 59 млн. руб. в 1936 г., из них по 1-му Главному управлению — с 2,8 млн. руб. до 7,5 млн. руб., по 3-му Главному управлению с 6,4 млн. руб. до 15,7 млн. руб., по 4-му Главному управлению с 9 млн. руб. до 15 млн. руб. В разной степени рост этих потерь наблюдается по всем главкам;

в) возросли потери от простоев по всей системе НКОП с 7,9 млн. руб. в 1935 г. до 10,9 млн. руб. в 1936 г.;

г) выросла дебиторская задолженность и потери по ней вследствие безнадежности и пропуска исковой давности; д) все главные управления (кроме 7-го) недоиспользовали средства, выделенные им по смете на подготовку кадров: 1-е Главное управление — 5 млн. руб., 2-е Главное управление — 2,4 млн. руб., 3-е Главное управление — 2,5 млн. руб.

VIII. Недовыполнение плана капвложений и плана по вводу в эксплуатацию так, например: по 9-му Главному управлению на 27,8%, по 8-му Главному управлению на 27,6%, [по] 5-му Главному управлению на 18,6%, по 4-му Главному управлению на 18,5%.

IX. Недостаточное проведение всеми главными управлениями финансового контроля и документальной ревизии. Всеми главными управлениями недостаточно осуществлены финконтроль и документальная ревизия во исполнение постановления СНК СССР от 15 апреля 1936 г. Неудовлетворительны мероприятия по борьбе за финдисциплину и взыскания с её нарушителей.

Для устранения перечисленных недостатков в дальнейшей работе оборонной промышленности приказываю:

1. Для усиления борьбы с потерями от брака главным управлениям: а) организовать на предприятиях точный учет причин брака и мероприятий, проводимых по его устранению; б) привлекать в надлежащих случаях непосредственных виновников брака к материальной ответственности; в) начальникам главных управлений, в случае значительных потерь от брака на предприятиях, лично выяснять причины и виновников брака, намечая мероприятия по их устранению и проверяя проведение их в жизнь.

2. В целях улучшения организации труда и недопущения перерасходов по фонду зарплаты, в дополнение к моему приказу от 14 марта с. г 1937 вышел приказ НКОП № 95¹*:

а) главным управлениям привести численность рабочих, инженерно-технических работников и служащих в соответствие с планами, утвержденными предприятиям, не допуская превышения их в дальнейшем;

б) главным бухгалтерам предприятий не подписывать и соответствующим порядком опротестовывать документы на зарплату сверх установленных лимитов;

в) главным управлениям и предприятиям строго соблюдать должностные оклады инженерно-технических работников и служащих, а также не допускать прогрессивно-премиальной оплаты инженерно-технических работников без достаточных к тому оснований;

г) Плановому управлению разработать к 15 мая порядок перевода металлургии НКОП на обслуживание ее штатными комплектами и одновременно доложить мне о возможности распространения системы штатных комплектов на другие агрегаты (химическая промышленность) и увеличения норм обслуживания станочного оборудования (число станков).

3. В целях резкого снижения преувеличенных в настоящее время запасов:

а) главным управлениям к 1 мая с. г. представить в ЦУСС сведения об остатках неликвидов, о наличных запасах сырья основных и вспомогательных материалов (вспомогательные материалы по группам) по состоянию на 1 апреля с. г., а также расчеты нормальной потребности в них и свои предложения о реализации излишков;

б) ЦУСС к 15 мая на основе полученных от главных управлений материалов представить мне свои соображения о необходимых изменениях в планах снабжения и о мероприятиях к реализации излишних материальных ценностей и неликвидов;

в) главным управлениям к 1 июня представить в ЦФУ разработанные по предприятиям нормативы товаро-материальных ценностей;

г) ЦФУ к 1 июля дать свое заключение по представленным нормативам на мое утверждение;

д) главным управлениям доложить мне к 15 мая с. г. о мероприятиях, осуществленных и проводимых предприятиями в 1937 г. по упорядочению материально-складского хозяйства;

е) ЦУСС совместно с главными управлениями к 1 июня с. г. разработать мероприятия по внедрению комплектных складов с соответствующей первичной раскройкой сырья для комплектного снабжения цехов сырьем и деталями.

4. Каждому главному управлению к 1 июня с. г. провести обследование не менее трех заводов с целью установления причин разной стоимости содержания жилплощади и комуслуг и разработать мероприятия по удешевлению их стоимости.

5. В целях упорядочения сметно-финансовой дисциплины:

а) главным управлениям и предприятиям не допускать образования каких-либо фондов сверх предусмотренных законом, а также не производить расходов на соцнужды из каких-либо других источников;

б) главным управлениям развернуть ревизионную работу с тем, чтобы в 1937 г. все без исключения заводы, стройки и другие организации были охвачены ревизиями;

в) в 10-дневный срок главным управлениям по окончании ревизии давать на места конкретные указания по устранению недостатков, обнаруженных ревизией, привлекая к строжайшей ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также главных бухгалтеров предприятия, не использовавших предоставленных им по закону прав по борьбе с нарушениями;

г) главным управлениям и предприятиям назначения, увольнения и перемещения начальников финансовых отделов главков и предприятий производить порядком, определенным приказом по НКОП № 61 для главных бухгалтеров, установив, что в своей работе они подчиняются непосредственно начальнику главного управления и директору предприятия;

д) Центральному финансовому управлению проверить работу Бюро взаимных расчетов 1-го и 4-го главных управлений НКОП и представить свои соображения об организации таких же бюро при других главных управлениях НКОП;

е) директорам предприятий уплаченные по вине отдельных работников пени, штрафы и неустойки, а равно потери по дебиторской задолженности, происшедшие по их халатности, взыскивать с виновных лиц, в порядке постановления ЦИК и СНК СССР от 12 июня 1929 г. (СЗ 1937 вышел приказ НКОП № 42. Ст. 367).

ж) Центральному финансовому управлению разработать к 20 апреля с. г. мероприятия по ликвидации взаимной задолженности предприятий, входящих в систему НКОП;

з) директорам предприятий под личную их ответственность ликвидировать задолженность капстроительства, эксплуатации и по взносам амортизации в спецбанки. О ликвидации задолженности к 10 мая сообщить в соответствующие главные управления.

6. Плановому управлению совместно с Центральным финансовым управлением к 1 мая разработать и представить мне на утверждение схему твердых ставок для главных бухгалтеров предприятий, исключающих прогрессивно-премиальные и иные доплаты со стороны директоров заводов и премирование без разрешения вышестоящей организации.

Народный комиссар оборонной промышленности Рухимович

Примечание:

¹* См. документ от 14 марта 1937 г. — Приказ № 95 по Наркомату оборонной промышленности СССР о пересмотре норм выработки и расценок.

РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 2. Д. 8. Л. 139-145. Подлинник.

15 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 085. О чрезмерном засекречивании документов и упорядочении присвоения грифов секретности в документации предприятий. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 190-194) (15244).

15 апреля 1937 г. заводу (Завод № 3 им. тов. Володарского ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ, MB, Симбирский патронный завод ГАУ, ВСНХ, Завод им. тов. Володарского ВСНХ, Ульяновский трубочно-взрывательный завод им. М.М. Володарского, Ульяновский патронный завод им. М.М. Володарского, п/я 19, Ульяновский машиностроительный завод (УМЗ) им. М.М. Володарского, ПО УМЗ, ФГУП «ПО «УМЗ», ОАО «УМЗ» /г. Симбирск, г. Ульяновск/ /432007 г. Ульяновск ул. Шоферов, 1 тел. 39-01-10) предписано с 15.05.1937г. начать производство патронных гильз из неплакированного железа. По пр. № 139с от 20.04.1938г. требовалось довести мощность по 12,7-мм патронам до 4 млн. шт. в квартал. Приказом № 0224 от 28.09.1937г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938г. станков: токарно- револьверного 132-Г - 50, для обточки броневого сердечника ООС - 163; а также 853 спецмашин, аппаратов и приборов (11982).

15 апреля 1937 г. Приказом НКОП № 0079 заводу (Завод № 17 ВСНХ, НКТП, НКОП, НКВ, Подольский патронный завод ВСНХ, Барнаульский станкостроительный завод (БСЗ) им. 60-летия СССР, ОАО «БСЗ» / г. Подольск Московской обл.;  г. Барнаул/ /656002  г. Барнаул Алтайского кр. ул. Петра Кулагина, 28 тел. 77-92-00/) предписано с 15.05.1937 г. начать производство патронных гильз из неплакированного железа (11982).

15 апреля 1937 г. Приказом НКОП № 0079 заводу (Завод № 60 BCHX, НКТП, НКОП, HKB, Луганский патронный завод ВСНХ, Фрунзенский машиностроительный завод им. В.И. Ленина, ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» /Украина  г. Екатеринослав,  г. Луганск,  г. Ворошиловград;  г. Фрунзе/ /Киргизия  г. Бишкек пр. Мира, 1/) предписано с 15.05.1937 г. начать производство патронных гильз из неплакированного железа.

В 1930-е  г. на заводе создано станкостроительное производство, освоен выпуск токарных, шлифовальных, зубообрабатывающих и алмазно-расточных станков. По пр. № 288 от 15.08.1937 г. на заводе создано базисное КБ, в его состав влито КБ станкостроительного отдела завода. Приказом № 0224 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. станков: кругло-шлифовального З-Г-12 - 250, автомата для обточки сердечников- 300; а также 1054 спецмашин, аппаратов и приборов.

По пр. НКОГ1/НКТП № 426/1073 от 20.12.1937 г. строительство завода было передано из треста Донбассжилстрой НКТП тресту № 19 НКОП.

До войны - крупнейший в стране завод по производству патронов для стрелкового оружия (11982).

15 апреля 1937 г. Приказом НКОП № 0079 заводу (ГС завод № 176 НКОП, НКБ, Приокского СНХ, «Тульские меднопрокатные и патронные заводы», Тульский патронный завод (ТПЗ) ВСНХ, НКТП, Тульский патронный завод № 10 НКТП, Завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова, ФГУП «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова» Росбоеприпаса /г. Тула мест. Чулково (1926 г.);  г. Тула п/о 14 «Штамп» (1943 г.)/ /300004  г. Тула Веневское ш., 4 тел. 46-52-32/) предписано закончить опыты по изготовлению 20-, 76-, 122-, 152-мм орудийных гильз из неплакированного железа; с 15.05.1937 г. приступить к производству железных патронных гильз. В 1938 г. разработана технология свертных (сборных) гильз.

К середине 1930-х  г. расширена номенклатура гражданской продукции: станки, центрифуги, примусы, посуда.

Приказом НКОП № 0025 от 4.02.1937 г. заводу предписано к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску патронов - 1400 млн. шт. в год; орудийных гильз - 15 млн. шт. Пр. № 97сс от 19.03.1938 г. заводу предписано освоить выпуск железных гильз в количестве: 76-мм - 200 тыс. шт. в год, 122-мм - 100 тыс. шт.; заводу выделено 10 молодых специалистов. Этим же приказом требовалось довести в 1938 г. мошнось завода: по гильзам: 45-мм - 3100 тыс., 76-мм - 5600 тыс., 122-мм - 1685 тыс., 100-мм - 85 тыс., 102-мм - 50 тыс., 152-мм - 1380 тыс., 107-мм - 1 млн., железных 76-мм - 2100 тыс. (всего - 15 млн.); металлургического производства: латунного проката - 55300 т, томпака - 2920 т, гильзовой патронной латуни - 300 т, гильзового биметалла - 16 тыс. т. Мощность производства перед эвакуацией: гильзы для пушек: 76-мм полевой - 600 тыс. шт. в год, горной -1,2 млн. шт.,

зенитной - 4,9 млн. шт.; 85-мм зенитной - 6,9 млн. шт.; 100-102-мм - 120 тыс. шт.; 107-мм - 300 тыс. шт.; 122-мм

А-19 - 1,44 млн. шт.; 152-мм Канэ - 50 тыс. шт.

Приказом № 0224 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. 362 спецмашин, аппаратов и приборов.

По пр. № 00252 от 28.11.1937 г. при заводе образовано Бюро опытных работ по железным гильзам.

Пр. № 97сс от 19.03.1938 г. требовалось к 1.05.1938 г. разработать проект модернизации завода (ГСГШ-4) (11982).

15 апреля 1937 г. заводу (ГС завод № 184 ИМ. Серго НКОП, НКБ, МОП, п/я 1, Паратский сталелитейный завод, Волжско-Ижорский металлургический завод, Завод им. Серго НКТП, МОП, ММ, ПО «Завод им. Серго» ММ, ГУЛ «Зеленодольское ПО «Завод им. Серго» Росбоеприпаса, ФГУП «Производственное объединение «Завод им. Серго» (ПОЗИС) /г. Паратск,  г. Зеленодольск/ /Татарстан 422546  г. Зеленодольск ул. Привокзальная, 4 тел. 53-664/) предписано с 15.05.1937 г. начать производство патронных гильз из неплакированного железа; изготовить опытную партию 45-мм железных гильз. Приказом № 275 от 4.08.1937 г. предписано ввести в эксплуатацию к 1.01.1938 г. металлургический цех в составе электролитейного, прокатного и вырубного отделений; пр. № 97сс от 19.03.1938 г. требовалось ввести 1-ю очередь металлургического цеха к 1.06.1938 г. По пр. № 254 от 29.06.1938 г. была создана комиссия для установления правильности выбора площадки и необходимости реконструкции завода.

Приказом № 0223 от 28.09.1937 г. заводу была установлена программа по выпуску в 1938 г. 205 станков и 10 спецмашин (11982).

15 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 083. О назначении комиссии для всесторонней проверки работы 6-го Государственного проектного института (быв. Гипроспецхим). (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 182-184) (15244).

15 апреля 1937 первые испытания советского радара под Москвой были удачными, самолеты удавалось обнаруживать на расстоянии около 7 км. Заказчиком продолжения этих работам выступало уже Управление связи, и новая установка, изготовленная ЛФТИ к середине следующего года, прошла испытания на территории научно-испытательного исследовательского института связи РККА (НИИИС РККА) и вновь удачно (9921).

15 апреля 1937 г. удачно прошли первые испытания импульсной установки радиообнаружения самолетов ЛФТИ под Москвой. дальность обнаружения самолета составила около 7 км. Следующий опыт был проведен 10 мая. Для уменьшения влияния генератора на приемник последний был отнесен на расстояние 500 м. Самолет на высоте 1500 м обнаруживался на расстоянии 12,5 км, при этом отраженный сигнал мог быть сфотографирован с экрана индикатора. Визуально сигнал был виден на дальности до 17 км. Опыт по звену самолетов Р-5 был проведен 16 мая. Самолеты обнаруживались на расстоянии 15 км, причем на индикаторе были видны биения отраженных сигналов. Эти испытания и проведенные расчеты показали, что требуемая войсками дальность обнаружения более 50 км вполне достижима при доведении мощности излучения до 50 кВт и усовершенствовании приемной антенны. По заданию НИИИС КА ЛФТИ приступил к комплексной разработке импульсной аппаратуры с улучшенными тактико-техническими характеристиками (11026).

15 апреля 1937 г. Первая экспериментальная радиолокационная станция “Редут” с импульсным излучением прошла испытание под Москвой, показав возможность обнаружения самолета на расстоянии около 7 км. Следующий эксперимент провели 10 мая 1937 г. Самолет, находившийся на высоте 1500 м, был обнаружен на расстоянии 12,5 км, при этом отраженный сигнал, зафиксированный на индикаторной трубке, мог быть сфотографирован. Визуально наблюдатель мог определить по индикатору наличие отраженного от самолета сигнала при удалении самолета на дальности до 17 км. 16 мая провели испытания по обнаружению звена самолетов Р-5, которые были замечены на расстоянии 15 км. Опыты показали реальную перспективу использования РЛС с импульсным излучением для обнаружения самолетов на дальностях, соответствующих требованиям войск ПВО, а также преимущества импульсного метода. Началась комплексная разработка импульсной аппаратуры с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Новый макетный образец был подготовлен к середине 1938 г. Приемная станция располагалась на расстоянии 1000 м от излучающей и имела такую же антенну. Полученные характеристики РЛС удовлетворяли требованиям войск ПВО. Впервые “Редут” применили во время войны с Финляндией, на Карельском перешейке. В июле 1940 г. станция была принята на вооружение войск ПВО под названием РУС-2 (17812).

15 апреля 1937 г. первые испытания под Москвой экспериментальной импульсной установки радиообнаружения самолетов, разработку которой в 1936 году начал по заданию Управления ПВО РККА Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ), руководимый А.Ф. Иоффе, были удачными, самолеты удавалось обнаруживать на расстоянии около 7 км. Заказчиком продолжения этих работ выступало уже Управление связи. НИИИС РККА и ЛФТИ договорились построить и смонтировать на автомашинах такую установку своими силами, а заодно и улучшить ее эксплуатационные характеристики. Менее чем за год установки под условным наименованием «Редут» были созданы, и в августе 1939 г. были успешно проведены их полигонные испытания. В 1941 г. сотрудникам ЛФТИ Ю.Б. Кобзареву, П.А. Погорелко и Н.Я. Чернецову за эту работу была присуждена Сталинская премия (15736).

За рубежом:

15 апреля в 1937 году на итальянской транспортной летающей лодке «Macchi» «MC.94» (I-NEPI) установлен мировой рекорд высоты в категории летающих лодок – самолёт поднялся с 1000 кг груза в на высоту 6432 метра (15100).

15 апреля в 1937 году крейсер испанских мятежников "Альмиранте Цервера" перехватил шедший под панамским флагом транспорт "Гордена" ("Hordena"). По бумагам пунктом назначения числился Сантандер. На борту была "контрабанда" - 22 "эстонских" «Aero» «A.101». Груз формально принадлежал французской фирме "Scotia Corporation", на самом деле контролировавшейся Коминтерном. Самолеты были разгружены и собраны в Леоне. Легкие бомбардировщики облетали и приняли на вооружение националистских ВВС. Поступили они на вооружение эскадры 3-G-10 (аэродром Витория) и 4-G-10 (Гранада). Аппараты получили официальное название "Прага" (по названию двигателя) или чаще "Оса" (в переводе с испанского "Гусь"). Летчикам машины понравились, тем более, если учесть, что пересаживались они со старинных Бреге 19. Aero A.100 двухместный чехословацкий лёгкий бомбардировщик (разведывательный самолет), оснащённый двигателем «Praga Isotta Fraschini Asso» мощностью 800 л.с. Вооружение: 2 передних 7.92-мм пулемета wz. 29 и 2 задних 7.92-мм пулемета WZ.30 на подвижной турели Skoda Su-31. Бомбовая нагрузка - 500 кг бомб (15100).

Авиапромышленность:

К середине апреля 1937 военные выдали наряды на 52 машины ИП-1 со ШВАК, но принимали только самолеты с увеличенными рулями высоты и направления и усиленными кронштейнами подвески РВ. Кроме того, они требовали перекраски принимаемых самолетов, поскольку уже после недолгого хранения ЛКП слезало с ИП-1 чулком (19871).

В середине апреля 1937 МТБ-2 4М-85, законченный постройкой в марте 1937, вышел на заводские испытания (2405,84).

В середине апреля 1937 замначальника Управления воздухоплавания Иосиф Адамович обобщил результаты проведённых изысканий и составил докладную записку на имя Ткачёва. Из неё понятно, куда и зачем собирались отправить «СССР-В6»:

Согласно Вашего распоряжения относительно использования дирижабля СССР В-6, в случае необходимости, для полёта на Северный полюс, нами проработан этот вопрос, в результате чего мы пришли к следующему:

Дирижабль СССР-В-6 объёмом в 18500 м имеет все данные для полёта на Северный полюс. <...>

Маршрут полёта нами выбран следующий: Москва - Мурманск - Шпицберген - Северный полюс - Шпицберген - Мурманск - Москва. <...>

Материальная часть корабля может быть подготовлена в течение 20 дней.

В этот же срок (20 дн.) может быть подготовлено всё необходимое наземное оборудование.

Самую большую работу по кораблю вызовет замена радиостанции, существующей в настоящее время на корабле, - на более современную типа «Онега» (станцию «Онега» и пеленгатор необходимо срочно достать в ГУСМП).

Если с 25 апреля с. г. приступить к усиленной подготовке корабля к Арктическому полёту, то всю работу можно закончить к 15 мая.

Расстояние от Москвы до Северного полюса по выбранному маршруту равно 3970 клм.

Маршрут разбит на три этапа:

1. Москва - Мурманск - 1470 клм.

2. Мурманск - Шпицберген - 1250 клм.

3. Шпицберген - С. П. - Шпицберген - 2500 клм.

Базы для посадки должны быть подготовлены в Мурманске и Шпицбергене.

В случае благоприятных условий полёта корабль из Москвы может идти без посадки до Шпицбергена (2720 клм.). <...>

В случае необходимости корабль может произвести посадку на полюсе и взять на борт человек 5.

Кратковременная посадка может быть произведена с помощью спец-якоря и моторизированной лебёдки, устанавливаемой на корабле. Оборудование для посадки на воду корабля - также предусматривается.

Полёт дирижабля В-6 на Северный полюс целесообразно организовать даже в том случае, если полёт наших Героев Советского Союза на самолётах закончится благополучно.

Значит, дирижабль всё же решили держать наготове - в порядке страховки, на случай неприятностей с экспедицией Шмидта. Едва ли здесь сыграло решающую роль письмо Ильина: в Главсевморпути и так отлично понимали, что в критической ситуации, сложись она в районе полюса, любая соломинка может оказаться спасительной (23192).

Авиапромышленность:

16 апреля 1937 вышло постановление СНК N 632-143 "О воздушном сообщении Москва - Стокгольм и Москва - Берлин" (2324,6).

16 апреля 1937 Сафонов подготовил справку В.М.М:

В соответствии с решением ЦК - заслушать на КО вопрос о реактивных снарядах и Майзеля - нами запроиен материал от НКО и НКОП.

Тов. Ворошилов докладывает о состоянии работ в этой области:

82 мм и 132 мм реактивные снаряды (РС) прошли полигонные испытания и готовятся для испытаний в войсках;

203 мм РС разрабатываются, в текущем году поступят на полигонные испытания;

В текущем году будут испытываться на полигоне аэроторпеды (6 шт.);

Опыты с авиационными минами конструктора Майзеля, по мнению т. Ворошилова велись с большими затратами уже в течение 9 лет, но пока не дали удовлетворительных результатов. Сравнение характеристики авиамин Майзеля с 82 мм реактивными снарядами говорит в пользу последних (см. таблицу).

В передставленном проекте постановления СТО т. Ворошилов предлагает:

Поручить НКОВ: сдать во П кв.1937 г. 1.500 шт. реактивных снарядов 82 мм. и 800 шт 132 мм и представить совместно с НКО к 15.9.37 г. наметку мероприятий для установления массового производства этих снарядов для авиации.

Одному из авиазаводов изготовить в 1937г. 20 комплектов установок для стрельбы РС-82 и РС-132 и установить их на самолеты по указаниям НКО.

В 1938 г. закончить строительство НИИ № 3 как основной базы по опытным работам с аэроторпедами и реактивными снарядами.

Поручить НКО: 15 сентябш 1937г. доложить СТО о необходимом числе самолетов, находящихся на воооружени в 1938 г., реактивными снарядами 82 мм. и 132 мм.

Доложить СТО к 15.12.37 г. о целесообразности иметь реактивные снаряды калибра 203 мм

НКОП совместно с НКО к 15 мая с.г. представить СТО согласованные предложения по использованию авиамин.

Прошу указаний получить заключение т. Рухимовича.

В проект повестки дня КО данный вопрос включен (3872,14).

Т А Б Л И Ц А

СОВ. СЕКРЕТНО экз.№. 1

ХАРАКТЕРИСТИК МИН ТИПА "ЗАМ" и 82 мм РЕАКТИВНЫХ СНАРЯДОВ.

| Характеристики | 82 мм РС | Мина типа ЗАМ |
| --- | --- | --- |
| Вес окончательно собранного и снаряженного выстрела | 6,35 кг. | От 100 до 140 кг. |
| Боевомплекта на самолете | 38,1 кг. | 200 - 280 кг. |
| Необходимое время для приведения вы боеготовыость | Всегда готов к действию | От 4 до 18 минут./18 минут с набором высоты 3000 метр и от 4 до 7 минут на горизонтальном полете/. |
| Средняя скорость | 800 м/сек.на дистанцию стрельбы 1500 м, 270 м/сек.2000м. | 68 м/сек. на диет.1500 м. |
| Максимальная скорость | 350 м/сек. | 75 м/сек. |
| Количество сбитых аэростатов при стрельбе залпом по 2 выстрела из произведенных выстрелов | 0,5 аэростата | 0 аэростатов. |
| 12 выстрелов | 76,2 кг. | 1200 кг. |
| Меткость при залповой стрельбе по земным целям. | От 1/183 до 1/288 | По наземным целям стрелять нельзя. |
| Необходимое время для снаряжения одного с-та | От 8 до 10 минут | 15 минут. |
| Необходимое количество людей для снаряжения одного самолета | I человек. | 4 человека. |
| Время, затрачиваемое на один выстрел одним человеком при снаряжении самолета | От 1,3 до 1,6 мин. | 7,5 минуты. |
| Стоимость выстрела. | 500 руб. | 6000 рублей |
| С-ть боекомплекта на самолете | 3000 руб. | 12000 рублей |
| Производственные возможности. | На любом механическом заводе. | Требует специально оборудованных заводов. |
| Безопасность выстрела на самолете. | Безопасен | Взрыв возможен. |
| Независисимость применения от типа само-та. | Не зависит. | Для каждого типа самолета необходимо иметь специально отработанный ЗАМ, |
| Возможность накопления выстрелов в мобзапасе | Можно. | Невозможно, ток как мат. часть самолетов меняется. |
| Возможность стрельбы на любых высотах | Неограничена | Ограничена постоянством мощностей винтомоторной группы, шага винта и угле атаки плоскостей/. |
| Возможность разработать прицелы для стрельбы | Возможно. | Невозможно из-за непостоянства траектории. |
| Возможность разработать методы применения | Возможно. | Невозможно из-за отсутствие меткости. |

Нач. авиационного вооружения ВВС РККА/САКРИЕР/ (3872)

16 апреля 1937 г. из письма начальника УВВС РККА командарма 2 ранга Алксниса наркому обороны СССР Маршалу Советского Союза: «...В НИИ ВВС находятся два самолета И-15 с установками для стрельбы снарядами калибра 82 мм. Для соблюдения секретности предлагаю:

- специальную погрузку с возможностью уничтожения при захвате парохода;

- применение только над своей территорией;

- прикрытие отрядом отборных истребителей (из расчета звено на самолет с РС).

Я считаю, что необходимо использовать имеющиеся возможности прошу Вашего согласия и разрешения на отправку двух самолетов с очередной партией имущества в «X» (как утверждают историки, так в переписке обозначали Испанию). Вместе с самолетами можно отправить 300 реактивных снарядов, готовых и снаряженных, а также одного летчика, одного техника и инженера». В итоге самолеты вместо Испании попали на войсковые испытания РС-82 в эскадрилью майора П.В.Рычагова (11402).

16 апреля 1937 г. Заместитель начальника Управления воздухоплавания Аэрофлота письмом уведомил начальника авиации Северного морского управления о том, что дирижабль «СССР В-6» предложено отправить на Северный полюс в мае88. Местом старта избрали бухту Кингсбей, из которой отправлялись в полёт на Северный полюс едва ли не все воздушные экспедиции со времён Андре. Руководство Аэрофлота собрало метеорологические и географические сведения для планируемого полёта. Необходимую для обслуживания дирижабля в бухте Кингсбей стартовую команду (200-300 человек) предполагалось набрать на Шпицбергене из работников советских угольных шахт архипелага. В Кингсбее имелись металлическая причальная мачта и эллинг, требовавший незначительного ремонта. Для обслуживания перелёта намечалось использовать радиостанцию в Баренцбурге, поддерживавшую постоянную связь с Мурманском. Этот план остался нереализованным (20120).

Другие оборонные отрасли:

16 апреля 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 48

8 апреля 1937 опросом членов ПБ

2.-Вопросы К.О.

Утвердить следующие решения К.О.:

1.

О приобретении у фирмы Ландсверк в Швеции танка Л-80 и в Америке танка Т-4

Поручить НКВТ закупить у фирмы Ландсверк в Швеции танк Л-80 и в Америке танк Т-4.

Для уточнения технических условий и стоимости заказа командировать в Швецию от НКОП т. Барыкова - директора опытного завода им. Кирова и от НКО - военного инженера 3-го ранга тов. Сыч.

Поручить директору завода № 183 т. Бондаренко уточнить в Америке условия и стоимость заказа на танк Т-4.

Необходимую сумму ассигновать по получении докладов от т.т. Барыкова и Бондаренко.

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Базилевичу, Рухимовичу, Ворошилову, Ежову, Андрееву, Литвинову - п.2 первый абзац.

П.- О стоимости первых двух самолетов типа "МГ" и финансировании НКОП на постройку этих самолетов в 1937 г,

1. Установить сметную стоимость первых двух самолетов типа "МГ" по 15.000.000 рублей за каждый. Стоимость последующих самолетов установить после выпуска и испытания первых двух самолетов.

2. Предложить НКФину СССР отпустить- НКОП’у из фонда "МГ" в 1937г. на производство самолетов типа "МГ" 20 милн. рублей, из них:

во П квартале 11 млн.руб.(в т.ч. 2 млн.р.уже отпущены)

в Ш	"	7 "	"

в 1У	"	2 "

Выписки посланы: т.т.Базилевичу.Рухимовичу.Гринько.

14 апреля 1937 опросом членов ПБ

36.- Вопрос К.О,

Утвердить следующие решения К.О.:

1) О покупке образцов маломощных моторов.

Отпустить НКОП 15.000 рублей из резервного фонда СНК СССР на закупку за границей 5 маломощных моторов мощностью порядка 30-65 л.с. каждый.

2) О приобретении у фирмы Шкода (Чехословакия) образца 76 мм, горной пушки.

1. Выделить НКОП на приобретение у фирмы Шкода образца 76 мм. горной пушки из резервного фонда СНК СССР импортный контингент в размере 111 тыс. рублей.

2. Обязать НКВнешторг обеспечить реализацию поставки этого образца НКОП в кратчайший срок.

Выписки посланы: т.т. Рухимовичу, Базилевичу, Розенгольцу.

42.- О гравиметрах.

Разрешить НКВТ закупить для НКТП 4 гравиметра системы "Тиссена", выделив для этого 130 тыс.ирублей за счет предусмотренных валютным планом на 1937 год расходов по статье "оборудование".

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Межлауку В., Арбузову

43.- О ткацких автоматах для произволства брезента.

1. Разрешить НКВнешторгу закупить для НКЛегпрома СССР 4 ткацких автомата для производства брезента, выделив для этого импортный контингент в сумме 20 тыс. руб.

2. Обязать НКЛП СССР передать один ткацкий автомат Наркомтяжпрому для освоения и постановки производства этих станков в Союзе.

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Любимову, Арбузову.

46.- О заводе для производства бензина из угля.

1.Отказаться от заключения договора с фирмой Рурхеми.

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу. Межлауку В.

55.- Вопрос т. Ворошилова.

Разрешить приезд испанской военно-морской делегации в Черноморский флот к 1 мая с.г., поручив т.Кузнецову проверить состав делегации.

Выписка послана: т. Ворошилову , Литвинову, Ежову, Андрееву.

15 апреля 1937 опросом членов ПБ

71.- О воздушном сообщении Москва-Стокгольм и Москва-Берлин.

Договора о воздушном сообщении между Москвой и Берлином с немцами не заключать.

Заключить договор со шведами о воздушном сообщении Москва-Стокгольм (через Ригу) в форме двухстороннего соглашения (ПУЛ).

На первый год работы линии допустить дотацию шведскому авиационному обществу в пределах 150-175 тыс.крон.

Обязать т. Ткачева окончить переговоры и провести необходимую подготовку, чтобы начать работу этой линии не позже июля 1937 года.

Обязать НКОП (т.Рухимовича) продать ГУГВФ в мае месяце самолет ДС-3 и три самолета АНТ-35.

Выписки посланы: т.т Ткачеву, Рухимовичу, Литвинову, Арбузову, Розенгольцу.

74.-О воздушном сообщении между СССР и Америкой.

а) Поручить Главному Управлению Гражданского Воздушного Флота приступить к разработке вопроса об организации воздушного сообщения между СССР и Америкой по маршруту Москва-Новосибирск. Красноярск-Якутск, далее через Камчатку или Чукотский полуостров на Аляску.

б) Поручить т. Ткачеву и т. Трояновскому (от Наркоминдела) вступить в переговоры, как с авиационными американскими компаниями, которые вносят предложения об организации воздушного сообщения с СССР, так и с официальными учреждениями Америки об организации этого сообщения.

Выписки посланы: т.т Ткачеву, Литвинову.

76.-Вопрос т, Ворошилова.

Разрешить стажировку одному литовскому офицеру, сроком на 2-3 месяца в учебном дивизионе Севастопольской школы зенитной артиллерии.

Выписки преданы: т.т Ворошилову, Ежову, Литвинову (22916).

16 апреля 1937 Решение Политбюро № 48. 2. Вопросы КО (ПБ от 8 апреля 1937 г.). — ОП. 17. О награждении работников завода «Баррикады» (ПБ от 10 апреля 1937 г.). 35. О вредительстве на строительстве цехов поковок (авиаблок) «Электростали» в Ногинске (ПБ от 14 апреля 1937 г.). 36. Вопрос КО (ПБ от 14 апреля 1937 г.). — ОП. 64. О представлении НКО и НКОП проекта мероприятий по ликвидации последствий вредительства (ПБ от 14 апреля 1937 г.). (Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919-1952: Каталог / Т. 2. С. 852, 853, 854) (15462).

16 апреля 1937 вышел приказ НКТП № 51сс. Об укомплектовании состава разведывательных партий экспедиции особого назначения. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 306. Л. 13) (15246).

Армия:

По состоянию на 16 апреля 1937 в Испании было сбито всего 9 из первой партии в 31 СБ Катюшка (2787,34).

Жизнь и внутренняя политика:

16 апреля 1937 в СССР арестован первый лидер советского комсомола Е. Цетлин (4962).

16 апреля 1937 года в столовой Смольного был установлен первый аппарат с газированной водой. Позже автоматы стали появляться в Москве, а затем и по всему Союзу. Газированная вода стоила одну копейку, газ вода с сиропом за три. Стаканчики были многоразовыми, они просто полоскались (21182).

Авиапромышленность:

17 апреля 1937 г. чешский СБ В-71 совершил первый полет. На самолет ставились моторы Испано-Сюиза чехословацкого производства, использовалось чехословацкое бортовое оборудование и вооружение. До захвата немцами Чехословакии было произведено 222 самолета B-71. Из них 40 были проданы Болгарии. При немцах завод LETOV построил еще около 100 экземпляров B-71. Часть из них немцы использовали в качестве бомбардировщиков, а также в качестве учебных самолетов и буксировщиков планеров. Некоторое количество B-71 немцы передали Финляндии, где они применялись, в основном, как бомбардировщики и разведчики (9531,27).

17 апреля 1937 г. Заместитель начальника разведывательного управления РККА Никонов в своем письме на имя наркома обороны маршала Ворошилова предлагал направить 10 ИП-1 в Испанию и испытать их там в качестве штурмовиков. Предлагались к отправке также истребители ДИ-6: 9 штурмовиков и 10 двухместных истребителей. Впрочем, ни те, ни другие в Испанию не попали (15742).

17 апреля 1937 М.М.К. направил письмо N 2/03269 В.М.М. в СТО в ответ на письмо в НКОП от 3 марта 1937 (хотя проект был подготовлен 11 марта 1937).

"Пред. СТО В.М.М. (Копия НКОП Рухимовичу).

Планом опытного строительства по самолетостроению и моторостроению, утвержденным 8 января 1936, предусмотрена постройка в 1936-1937 гг. 50 объектов по самолетостроению и 35 объектов по моторостроению.

В целях максимальной концентрации опытных работ и ускорения выпуска опытных самолетов и моторов в 1936, согласно постановлению КО от 7 мая 1936 N 10, план был пересмотрен НКТП (т. Орджоникидзе) и 13 июля 1936 был представлен на утверждение СТО новый план опытных работ.

Уточненным планом, главным образом, преследовалась цель повысить надежность и ЛТК тех машин, которые находились в серийном и массовом производстве. Ставилась задача путем механизации и улучшения строящихся серийных машин поднять их ЛТК до современного технического уровня и тем самым сохранить в производстве на более длительный период установившуюся технологию. Этим обеспечивалось максимальное внедрение методов массового производства по принципу потока и конвейера, а также максимальная механизация трудоемких процессов.

Кроме того, в уточненном плане был сделан упор на подготовку новых объектов с еще более высокими техническими характеристиками. Поэтому все типы, являющиеся балластом, дублирующие ЛТД или не имеющие явных преимуществ перед модифицированными объектами, предлагалось с плана снять.

Из 50 объектов опытного плана по самолетостроению предлагалось снять:

1. 7 объектов, как не имеющие преимуществ и дублирующие ЛД уже построенных самолетов.

2. 4 экспериментальных объекта, как не имеющих достаточно подготовленной НИ базы.

3. 10 объектов по причине большого количества типов, находящихся в проработке в одном КБ

4. 2 объекта по причине неудавшейся конструкции

5. 4 объекта по причине отсутствия доведенных моторов.

Одновременно план опытного самолетостроения предлагалось дополнить 14 объектами.

Включение этих объектов давало значительный рост технических показателей наших самолетов и не требовало значительной перестройки производства серийно строящихся типов.

NB - наверное такой подход потом объявили вредительским, но ведь множество машин заказали в 1938-1939, а в это время М.М.К. все еще работал

По плану опытного моторостроения предлагалось снять 18 тем и включить тоже 18, но новых тем.

Выполнение работ в 1936 по указанным планам характеризуется следующими результатами:

1. Закончены гос. испытания 10 самолетов (ДБ-3, АНТ-35, АРК-3, И-16, ДИ-6, СР М-25, РД с дизелем, самолета с ГК, ДБА и учебного У-4).

2. Закончены постройкой и переданы на заводские испытания 10 самолетов (И-21, СР 39 завода, ТБ-7, ДБ-2, скоростной автожир, новый тип геликоптера, почтовый Сталь 11, бесхвостый ВС-2, АРК-3 в военном варианте и пассажирский ДКЛ).

3. Заканчиваются постройкой 7 самолетов (И-16бис, СБ эталон, ТБ-3 с дизелями, МТБ-2, Л-5, Рзет с нагнетателем Рато, АНТ-35 2М-25).

4. Перешли на 1937, согласно уточненного плана 3 объекта: самолет рекордный высоты завода 35, работы тов. Вахмистрова, пассажирский самолет местных линий.

5. Временно приостановлены по различным причинам работы по 12 объектам (СБ на поплавках, торпедоносец сухопутный и на поплавках, артиллерийский корректировщик - приостановлены по распоряжению правительства; МДР-4, МБР-2 с АМ-34Ф, УТИ с МГ-31, МУ-4 приостановлены из-за отсутствия доведенных моторов, ВС М-34ФРН, АНТ-35 2М-100, ПБ, ДР приостановлены из-за перегруженности КБ основными первоочередными объектами, определенными правительством, а также вследствие реорганизации КБ, произведенных Правительством.

По плану опытного моторостроения в 1936 выполнены следующие работы:

1. Прошли гос. испытания 5 объектов (моторы М-25В, АМ-34 с непосредственным впрыском, АМ-34 с ТК, агрегат центрального наддува ЦН-2 для ТБ-7, ВИШ-5 с электроуправлением).

2. Переданы на летные испытания 5 объектов (мотор М-103, М-87, М-11Ф, ВИШ-3, дизель АН-1а).

Остальные темы плана перешли на 1937 и частично приостановлены в работе из-за неудавшихся конструкций (ММ-2, М-56, М-44, ЦН-1 и др.).

Выполнение плана опытных работ в 1936 характеризуется следующими качественными показателями:

1) Ростом максимальных скоростей, строящихся серийно самолетов на 40-60 км/час при повышении боевой высоты применения на 2000 м. Так например:

а) серийный И-16, благодаря сравнительно небольшой модификации с новым мотором, повысил максимальную скорость с 462 км/час на 3000 м до 518 на 5000 м

б) скоростной СБ завода 22 в результате модификаций и улучшений повысил макс. скорость с 418 км/час на 4500 м до 425 км/час на 5000 м, а также за счет работ по уменьшению расходов топлива повысил дальность до 2400 км.

в) скоростной разведчик ХАИ-5 (завод 135) за счет улучшения моторного хозяйства повысил макс. скорость с 388 км/час до 425 км/час, подняв высоту применения до 5000 м. Этот СР прошел гос. испытания и дал повышение скорости против серийного разведчика Рзет на 109 км/час.

г) прошел гос. испытания и внедряется в серийное производство новый тип скоростного ДБ ДБ-3 (завод 39), обладающий макс. скоростью в 415 км/час на 4000 м и дальностью 4000 км с 1000 кг бомб.

д) прошел испытания и перешел в серийную постройку скоростной пассажирский АНТ-35 со скоростью, доходящей до 400 км/час.

2. Созданием новых типов высотно-скоростных и дальних самолетов, так например:

а) построен и передан на заводские испытания скоростной истребитель И-21 со скоростью, доходящей до 600 км/час

б) построен и передан на заводские испытания ТБ-7, обладающий скоростью 450 км/час на 8000 м, против серийного ТБ-3, обладающего скоростью 288 к/час на 4500 м

в) закончены гос. испытания и строится головная серия ТБ ДБА со скорость 236 км/час на 4500 м

г) начаты постройкой новые типы дальних скоростных разведчиков штурмовиков и сопроводителей, обладающих скоростями 420-450 км/час и дальностью 2000-4000 км

Начат постройкой новый тип пушечного МПИ, обладающего скоростью порядка 500 км/час и дальностью до 3000 км.

3. Расширение диапазона скоростей (увеличение максимальной скорости и уменьшение посадочной) за счет проработки в опытных конструкциях и внедрения в серийные самолеты следующих основных работ:

а) убирающегося шасси

б) закрытой кабины л и н

в) гладкой дюралевой обшивки с потайной клепкой

г) щитков и закрылков

д) винта ВИШ

е) убирающихся лыж.

Все эти приспособления рассчитаны в опытных образцах и внедрены в серийные И-16, ДИ-6, СБ, ДБ-3, СР М-25.

4. Повышение эксплуатационных данных самолетов за счет применения в опытных и серийных самолетах:

а) регулирования капотов

б) масляных амортизаторов

в) экранированных турелей

г) сварных дюралевых баков

д) полубалонных колес и хвостовых колес

е) триммеров и флетнеров

ж) электрических дистанционных бензимеров и самопусков

Указанные агрегаты внедрены в опытных и частично серийных самолетах, например, ДБ-2, ДБ-3, СБ, К-16, ИП-1, ДИ-6, Рзет, ТБ-7.

5. Отработкой приспособлений для автоматизации и механизации управления самолетов и моторов. Так например, отработаны в обоих образцах в 1936 автопилоты типа Спери, термостаты для регулировки температур масла, электроуправления подъемом шасси и щитками, автоматические кислородные приборы, газоанализатор и автомат регулировки ВИШ.

Внедрение указанных выше работ в опытные и серийные самолеты изменило основные характеристики этих самолетов в сторону улучшения всех основных показателей:

| Тип | Год | Диап. скор. | Скорость | Высота | Потолок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| истребитель | 1935 | 3.4-3.8 | 380 | 3000 | 7-8000 |
|  | 1936 | 3-4.2 | 410-460 | 3500 | 8-9000 |
|  | 1937 | 4.5-5 | 520-600 | 5000 | 9-11000 |
| разведчик | 1935 | 3-3.5 | 315 | 3000 | 7000 |
|  | 1936 | 3-3.5 | 315 | 3000 | 8000 |
|  | 1937 | 4-4.5 | 400-450 | 5000 | 9-10000 |
| СБ | 1935 | не было |  |  |  |
|  | 1936 | 4 | 400-418 | 4000 | 9500 |
|  | 1937 | 4.5 | 420-450 | 5000 | 9-10000 |
| ТБ | 1935 | 2.1-2.3 | 212-231 | 500 | 600 |
|  | 1936 | 2.8 | 288 | 3000 | 7000 |
|  | 1937 | 4-4.5 | 400-450 | 8000 | 10-12000 |

В связи с покупкой лицензионных машин начаты также большие опытные и исследовательские работы, связанные с внедрением этих машин в серийное производство.

Технические показатели плана 1936 по опытному моторостроению характеризуются следующим...

В итоге выполнения плана опытных работ на 1936 достигнуты следующие результаты:

1. У истребителей скорость 518-600 км/час против имеющейся 460 км/час

2. У разведчиков скорость 425 против 316

3. У 2-х моторных СБ скорость 415-425

4. На 4-х моторных бомбардировщика - 340-450 против 288

5. По мотору АМ-34 мощность 1050 против 750 нр

6. По мотору М-25 (РЦ) мощность 750 против 635

7. По мотору М-100 (ИС) мощность 860 против 750

Указанные показатели по самолетам и моторам в 1936 получены в результате работ по выполнению двух планов: первого, утвержденного СТО 8 января 1936 и второго, уточненного, представленного и утвержденного в СТО 173 июля 1936.

Уточненный план до сего времени не рассматривался и не утверждался Правительством, также как не были утверждены необходимые изменения и сокращения плана 8 января 1936.

В силу этого обстоятельства объем опытных работ в 1936 значительно увеличился по сравнению с предлагавшимся в начале 1936.

Одновременно сообщаю, что план опытного строительства и НИР на 1937, представленный в СТО на утверждение 28 февраля с.г. также до сего времени не утвержден.

Прошу о назначении срока для доклада плана опытного строительства на 1937 и его утверждения." М.М.К. (2149,49).

Сравнительная таблица снятых и оставленных самолетов в уточненном плане, представленном 13 июля 1936 по сравнению с планом, утвержденным СТО 8 января 1936.

| Завод и констр. | Самолеты, снятые с плана | Самолеты, оставленные или | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 января 1936 |  | включенные в план 13 июля 1936 |
| 21, Н.Н.П. | 1. И-17 М-100 | 1. И-16 М-25 модификация | сверх плана |
|  | 2. И-18 М-100 | 2. И-16 М-25бис | сверх плана |
|  | 3. И-19 М-34ФРН |  |  |
|  | 4. истребитель одноместный |  |  |
| 1, Кочеригин | 1. СР М-85 (Григорович) | 1. СР М-85 (Кочеригин) |  |
|  | 2. СР М-85 (Гиммельфар) | 2. ВС М-34ФРН (Кочеригин) |  |
|  | 3. ИП-2 М-100 (Григорович) | 3. ПБ (перенесен на 135 завод) |  |
|  | 4. АК М-34 (Григорович) | 4. Установка ТК Рато на Рзет |  |
|  |  | 5. ДИ-6 М-25 модификация | Включенный |
| 39, С.В.И. | - | 1. И-21 М-34ФРН |  |
|  |  | 2. ДБ-3 2М-85 |  |
| 22, А.А.А. | 1. БДД 4М-34ФРН со спец. | 1. СБ 2М-100 модификация |  |
|  | наддувом (Болховитинов) |  |  |
|  | 2. Работа по взлетам и | 2. ДР 2М-100 |  |
|  | посадке И на ТБ (Вахмистров) |  |  |
|  | 3. АНТ-35 2М-85 |  | Сверх плана |
|  | 4. АНТ-35 2М-100 |  | Сверх плана |
|  | 5. ДБА 4М-34 (доводка) |  | Сверх плана |
| ЗОК | 1. ДИ-8 2М-85 | 1. ТБ-7 4М-34ФРН |  |
|  | 2. Т1 2М-34ФРН | 2. ДБ-2 2М-85 |  |
|  | 3. Рекордный высотный | 3. Скоростн. автожир СА М-25 |  |
|  | 4. Скоростной экспериментальный | 4. Геликоптер |  |
|  | 5. Скоростной рекордный | 5. МТБ-4 М-85 |  |
|  | 6. АНТ-27 |  |  |
|  | 7. Торпедоносец на поплавках |  |  |
| 135, Неман | 1. СР М-85 | 1. СР М-25 | Сверх плана |
|  |  | 2. ПБ М-85 | Перенесен на завод 1 |
| 18, К.А.К. | 1. СБ 2М-34ФРН | 1. ВС 2М-22 |  |
| 23, Михельсон |  | 1. УТИ МГ-21 или МГ-31 | Сверх плана |
|  |  | 2. У-4 М-11 |  |
|  |  | 3. МУ-4 |  |
|  |  | 4. РД АН-1 | Сверх плана |
|  |  | 5. ТБ-3 АН-1 | Сверх плана |
| 115, А.С.Я. | 1. Рекордный скоростной | 1. Пассажирский на 4-6 | Сверх плана |
| 35, Чижевский | - | 1. Рекордный на высоту |  |
|  |  | 2. СС М-34 (стратосферн.) | Сверх плана |
| МАИ, Ицкевич | 1. УТИ МГ-21 или МГ-31 |  |  |
|  | 2. ДКЛ 2МГ-31 (2149,55) |  |  |

17 апреля 1937 вышел приказ НКО № 048. О войсковых испытаниях самолета АИР-14 М-11 (15247).

17 апреля 1937 года Ворошилов писал письмо N 27112сс Молотову.

По вопросу: Доклад о результатах наземных и воздушных испытаний пулемета системы Савина и Норова.

Постановлением СТО от 13 марта 1936 года НКО поручено по предъявлении испытать сконструированный Савиным и Норовым авиационный пулемет на земле и в воздухе и результаты доложить КО.

Во исполнение сего НКО закончены в феврале сего года все наземные и воздушные испытания указанного пулемета.

Во исполнение сего НКО закончены в феврале сего года все наземные и воздушные испытания указанного пулемета.

По итогам испытаний пулемет системы Савина-Норова воздушные и наземные испытания выдержал в полном объеме, показал отличные боевые и эксплуатационные качества.

Исключительно высокий темп стрельбы пулемета 3000-3300 выстрелов в минуту, высокая надежность и безотказность его, показавшего на испытаниях 6700 выстрелов без чистки и смазки, свидетельствуют о том, что этот пулемет является мощным и надежным авиационным оружием, обеспечивающим безотказность работы в воздушном бою.

Стрельба из пулемета Савина-Норова производится теми же авиационными патронами, что и из пулемета “ШКАС”.

По конструктивным и эксплуатационным качествам пулемет Савина-Норова имеет целый ряд преимуществ перед пулеметом “ШКАС”, что видно из прилагаемой при сем таблицы сравнительных данных.

Для установки пулемета Савина-Норова на самолеты могут быть использованы имеющиеся на вооружении турели и крыльевые установки без принципиальных переделок.

Кроме того, пулемет Савина-Норова может быть использован для вооружения танков, бронемашин и установок ПВО.

Таблица

сравнительных данных пулеметов системы

Савина и Норова и пулемета “ШКАС”

| NN п/п | Основные характеристики пулеметов | Пулемет Савина-Норова | Пулемет ШКАС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорострельность | 3100 выстр./мин. | 1800 выстр./мин. |
| 2 | Начальная скорость | 830 м/сек. | 825 м/сек. |
| 3 | Кучность боя на 100 м (радиусы рассеивания) | Р100 – 33 см Р50 – 14 см | Р100 – 40 см Р50 – 15 см |
| 4 | Бесперебойная работа пулемета без чистки и смазки | 6000-7000 выстр. | 1000-1500 выстр. |
| 5 | Вес | 11,2 кг | 10,6 кг |
| 6 | Живучесть пулемета | 16000 выстр. | 16000 выстр. |
| 7 | Боеприпасы (патроны и звенья) | Одни и те же |  |

(3934,5-9).

17 апреля 1937 вышел приказ НКО № 046. О снятии т. Денисова Д. К. с должности старшего военпреда авиавооружения ВВС РККА за халатное отношение к служебным обязанностям (15247).

Другие оборонные отрасли:

17 апреля 1937 года по приказу №147 народного комиссара оборонной промышленности СССР были утверждены уставы 6 Государственных союзных строительных трестов: №17, №18, №19, №20, №21, №25. "Стройтрест №18" является предком современной компании ЗАО "Мосфундаментстрой-6". Первым управляющим трестом был назначен Я. А. Шполянский. Менее чем через год трест был передан в ведение Народного комиссариата авиационной промышленности. Среди наиболее значимых объектов, построенных трестом в довоенное время, стоит назвать Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) и Летный исследовательский институт (ЛИИ). Начиная с 1940 года, трестом началось жилищное строительство. Причем, трест выполнял самостоятельно весь комплекс работ - от проектирования, заготовки и монтажа оборудования до полного завершения строительства и сдачи объекта. В военное время трест занимался восстановлением эвакуированных заводов и строительством новых объектов авиационной промышленности. В частности, работы велись в Тушино на авиационных заводах (10770).

17 апреля 1937 вышел приказ НКО № 044. О запрещении сообщать органам промышленности и указывать в заявках на перевозки грузов точное наименование войсковых частей и соединений (15247).

Армия:

17 апреля 1937, как отмечалось в ряде отечественных источников, группа СБ, сопровождаемая 1-й эскадрильей “чатос”, была атакована большим количеством истребителей Не51. Однако “курносые” связали боем “Хейнкели” и республиканские “катюши” продолжили полёт к цели. Тем не менее, пилоты франкистов сражались самоотверженно и один из них решил не отворачивать, когда ему навстречу вышел И-15. Спустя мгновение оба самолёта исчезли в огненной вспышке бензинового взрыва, ставшей своеобразным салютом погибшим отважным пилотам. Позднее, в своих мемуарах командующий республиканскими ВВС Игнасио Идальго де Сиснерос писал, что тогда погибли два бывших товарища, которые до войны летали в одной эскадрильи, но после фашистского мятежа их пути разошлись: один перешел к мятежникам, а второй остался верен Республике. К сожалению, в отечественной литературе не указывались имена погибших, как, впрочем, и большинства участников схватки. Надо сказать, что, помимо одного убитого у республиканцев один пилот был ранен. Франкистам этот бой обошелся гораздо дороже: четыре Не51 были сбиты, в одном из которых погиб Хаиме Пальмеро Пальмета (Jaime Palmero Palmeta). Был сбит и его товарищ Хавиер Алленде Исаси (Javier Allende Isasi), но, в отличие от Пальмеро, Алленде повезло больше, так как он остался жив и к концу Гражданской войны даже стал асом, записав на свой счёт семь побед. Ещё три машины получили серьёзные повреждения. Безусловно, эскадрилья 2-Е-2 капитана Анхеля Саласа, насчитывавшая 12 Не51, в тот день понесла серьёзный урон, однако, как удалось установить на основе архивных данных, никаких СБ в том вылете она перехватывать не собиралась, так как сама шла на штурмовку и была перехвачена 1-й эскадрильей “чатос”, которой командовал комэск А.Осадчий (8888).

17 апреля 1937 г. Заместитель начальника Разведывательного управления РККА Никонов в своём письме на имя наркома обороны Ворошилова предлагал направить десять ИП-1 в Испанию и испытать их там в качестве штурмовиков. Одновременно предлагались к отправке также ДИ-6: девять штурмовиков и десять двухместных истребителей. Впрочем, ни те, ни другие в Испанию не попали (12005).

Жизнь и внутренняя политика:

17 апреля 1937 утвержден декрет о торговле книгами в украинских селах (4962).

17 апреля 1937 волжская вода заполнила канал на всем его протяжении (7560).

К 17 апреля 1937 вода наполнила все 128 км канала Москва-Волга. Работы, начатые в конце 1932 г., были выполнены за 4 года и 8 месяцев! (11716).

Внешняя политика:

17 апреля 1937 года совершил первый полет B-71, изготовленный в Чехословакии. ...До захвата немцами Чехословакии было произведено 222 самолета B-71. Из них 40 было продано Болгарии. При немцах завод Letov построил еще около 100 экземпляров B-71» (Перов В.И., Растренин О.В. Неизвестный Ар-2 // Авиация и космонавтика вчера, сегодня, завтра. 2003. №3. С. 27.).

В реальности, наименование B-71 получил не только «чехословацкий серийный самолет», но и самолеты, поступившие в Чехословакию из СССР; в Чехословакии не были произведены 222 самолета – это был лишь план производства, сорванный политическими событиями, причем в это число включалась уже поставленная 61 машина советского производства; в Болгарию самолеты поступали уже после германской оккупации Чехословакии; фирма Летов вообще не производила эти самолеты.

Примечательна боевая эксплуатация СБ в болгарских ВВС. После начала Второй мировой войны прервались поставки самолетов в Болгарию из Польши, а итальянцев с болгарского авиарынка вскоре потеснила Германия.

По данным М.В. Зефирова, болгарская авиация получила 32 самолета B-71; в конце 1939 года они числились в составе 5-й бомбардировочной авиагруппы в Пловдиве, которой командовал майор С. Стойков (Зефиров М.В. Асы Второй мировой войны: Союзники люфтваффе: Венгрия. Румыния. Болгария. Хорватия. Словакия. Испания. С. 316-317.). Это составляло более 10% от всего состава ВВС Болгарии, насчитывающих около 300 боевых машин, и еще больший процент от числа их ударных самолетов (Encyklopedia lotnictwa wojskowego. T. 7. Warszawa, 1994. S. 58.).

Интересно, что Болгария, закупившая бывшие СБ советского производства благодаря согласию Германии, для продления их эксплуатации сделала запрос по поводу возможного заказа в СССР запчастей. В связи с этим нарком внешней торговли А.И. Микоян отправил письмо № 19/2706 от 26 ноября 1940 года под грифом «секретно» на имя заместителя наркома авиапромышленности П.А. Воронина. В нем говорилось следующее: «Болгарское Военное Министерство обратилось к нашему Торгпредству с просьбой продать Болгарии запасные части на сумму около 100 тысяч долларов для самолетов СБ2 «Катюшка». Болгары сообщают, что эти самолеты куплены ими у чехословаков, которым в свое время действительно были проданы эти СБ. Перечень потребных запасных частей при сем прилагается.

О результате прошу сообщить мне» (РГАЭ. Ф. 8044. Оп. 1. Д. 436. Л. 224.).

В ответном письме Н-32/3962 от 24 декабря 1940 г. П.А. Воронин сообщал: «По вопросу: запчастей самолета СБ-2 «Катюшка» для Болгарии. При сем препровождаю перечень запасных частей самолета СБ-2 «Катюшка», которое можно будет передать Болгарии в настоящее время. Детали, не вошедшие в данную спецификацию, переданы быть не могут ввиду их конструктивных изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ: перечень деталей на двух листах» (Там же. Л. 220.) (11672).

За рубежом:

17 апреля в 1937 году впервые поднялся в воздух «Не-170A» V1. Это был серийный «Не-70F-2» с французскими двигателями воздушного охлаждения «Гном-Рон» «14Kfs» «Мистраль-Мажор» (взлетная мощность 850 л.с.), производимыми по лицензии на заводе Манфред Вэйсс в Будапеште. Конструкторы Хейнкеля провели на серийном «Не-70F-2» необходимые доработки, оснастив самолет новым двигателем и трехлопастным винтом изменяемого шага "Гамильтон-Стандарт" (15102).

Другие оборонные отрасли:

3 и 18 апреля 1937 на технических совещаниях в АНИИ были приняты решения: для 305 мм гаубицы изготовить ствол в первую очередь не под нарезной, а под поясковый снаряд: для 203 мм пушки - одноременно и под нарезной и под поясковый снаряд (7437, 3).

18 апреля 1937 г.

Телеграмма В.К. Богдана начальнику инженерно-технического бюро Наркомвнешторга И.В. Вестфалю об условиях поездки в СССР Э. Бартоу

№ 3492	18 апреля 1937 г.

Нью-Йорк

Сов. секретно

Экз. № 6

Вестфалю

Профессор Бартоу, изобретатель процесса изготовления взрыввещества из отходов кукурузы, согласен поехать в СССР при условии оплаты ему 100 долларов и ассистенту 50 долларов в день и отдельно еще 5 тысяч долларов. Путевые расходы также за счет Амторга. Целью поездки [при] нижеследующих условиях:

возможность постановки производства инозитола в СССР и консультация наших специалистов по данным вопросам.

В случае возможности постановки этого производства у нас профессор согласен передать способ изготовления инозитола, чертежи установок и других необходимых данных за 25 тысяч долларов. Профессор Бартоу может выехать в июне. Ускорьте ответ, так как профессора о нашем решении нужно известить в течение 10 дней.

Богдан

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 345. Л. 25. Заверенный дешифрант (21236).

Армия:

18 апреля в 1937 году на боевое патрулирование вылетела летающая лодка «F-91» «Baby Clipper», получавшая в ВВС франкистской Испании персональное имя - "Virgen Chamorro". «F-91» - небольшая летающая лодка, спроектированная в 1934 году американской фирмой «Fairchild», рассчитывалась на массовое производство, но, несмотря на свои прекрасные летные характеристики, она так и не пошла в большую серию. Фирма сумела выпустить лишь семь экземпляров машины. Тем не менее судьба этих гидросамолетов оказалась достаточно интересной. Вот судьба этой лодки: она была среди другой авиационной техники переправляемой в республиканскую Испанию и реквизирована после задержания парохода. Самолет собрали в мастерских порта Феррол и он поднялся в воздух в первой половине апреля 1937 года, а уже 18 апреля самолет вылетел на патрулирование морских районов. В дальнейшем лодка использовалась для контроля за судами республиканцев, доставлявшими оружие и другие военные грузы, а также для выполнения разведывательных полетов. Однако военная служба амфибии продолжалась недолго - в конце октября 1937 года она попала в бурю во время якорной стоянки и получила серьезные повреждения. После ремонта она использовалась исключительно для транспортных перевозок и связи. 10 февраля 1938 года "Virgen Chamorro" вместе с парой «Не-60» была перебазирована из Феррола на авиабазу Кадис на юге Испании. 4 апреля «F-91» вошел в состав эскадрильи гидросамолетов «Не-60», базировавшейся на авиабазе Пунтилла в Суэто, на северном побережье Испанского Марокко, но большую часть времени летающая лодка находилась на авиабазе в Кадисе, где она использовалась для наблюдений в зоне Гибралтарского пролива. 5 мая 1938 года «F-91» получил очередное повреждение - подломилось колесо основной стойки. Ремонт затянулся до 9 июня. В конце 1938 года самолет передали в состав эскадрильи З-Е-70, где «F-91» использовали все реже и реже. В феврале рассматривался вопрос о его списании, но такое решение отложили, и единственный испанский «F-91» летал на Канарских островах до конца 1941 года (15103).

18 апреля в 1937 году над Бильбао в Испании был сбит первый «Do 17». То есть почти сразу же по прибытии. Победу одержал республиканский летчик Фелиппе дель Риови на истребителе «И-15» (15103).

Жизнь и внутренняя политика:

18 апреля 1937 г. газета "Правда" сообщает "...ввиду обнаруженных преступлений уголовного характера" дело наркома НКПС Г.Г.Ягоды передано в НКВД (11641).

За рубежом:

18 апреля 1937 - Над Бильбао в Испании был сбит первый Do 17. То есть почти сразу же по прибытии. Победу одержал республиканский летчик Фелиппе дель Риови на истребителе И-15 (22531).

18 апреля 1937 г. Франко принял т.н. «Декрет единства» — объединил «фалангу» — полуфашистскую партию и традиционалистов–карлистов в единый фронт со сложным названием: «Falange Espanola Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-sindicalista» — т.е. «Испанская традиционалистская фаланга и союзы национально-синдикалистского наступления». Условно с этого дня можно отсчитывать начало политического процесса в Испании, который можно назвать«франкизм» (17328).

Авиапромышленность:

19 апреля 1937 состоялся первый полет АНТ-44 с колес (71,202), а заводские испытания с М-85 велись с воды в Москве на Химкинском водохранилище. Постройка была завершена еще в конце марта 1937 (80,281). Первый раз летали Т.В.Рябенко и Д.Н.Ильинский, а в Химках - М.М.Громов и А.Юмашев (577,12). В сухопутном варианте летали до 2 октября 1937 (2232,43).

19 апреля 1937 г. первый полет опытного АНТ-44 на колесном шасси с Центрального аэродрома Москвы совершил экипаж в составе летчиков Т.В. Рябенко и Г.М. Шиянова Затем машину опробовали другие летчики: в пятом испытательном полете 28 апреля в воздух на АНТ-44 поднялись М.М. Громов и А.Ю. Юмашев. В целом самолет оценивался положительно, к недостаткам летчики отнесли малую эффективность руля поворота, особенно на разбеге. Для увеличения эффективности руля поворота его заднюю кромку нарастили, после чего, по единодушному мнению испытателей, управляемость машины заметно улучшилась. 4 мая 1937 г. Ря- бенко и Шиянов произвели демонстрационный полет АНТ-44 в зоне Центрального аэродрома.

Заводские испытания первого опытного экземпляра продолжались по ноября. За этот период самолет совершил 43 посадки на сухопутном шасси и 10 посадок на воду на Химкинском водохранилище. Отчет по первому этапу испытаний 1 ноября 1937 г. утвердил Начальник первого Главного управления НКОП С.В. Ильюшин. Добавим, что Сергей Владимирович только-только был назначен на эту должность, а всего лишь десятью днями ранее был арестован его коллега по авиастроительству Андрей Николаевич Туполев. Поэтому обозначение АНТ-44 немедленно исчезло из всех докумен тов, и самолет далее определялся как ЦАГИ-44, а позднее только как МТБ-2 (11962).

19 апреля в 1937 году в СССР состоялся первый полет советского цельнометаллического самолета - амфибии АНТ-44» («МТБ-2»). Морской тяжелый бомбардировщик, четырехмоторная цельнометаллическая летающая лодка, высокоплан с небольшим изгибом крыла по типу "чайки" был разработан в ОКБ под руководством А.Н.Туполева. Самолет был выпушен в 1937 и 1938 гг. в двух экземплярах, которые отличались двигателями. На самолетах «АНТ-44бис» с самого начала было сделано подъемное шасси, и он стал амфибией. Первые полеты проводились на колесном шасси с сухопутного аэродрома, впервые машину в воздух поднял экипаж летчика-испытателя Т.В.Рябенко. В сухопутном варианте машина летала до 2 октября 1937 года, затем до 1 ноября были полеты с Химкинского водохранилища. В испытательных полетах «АНТ-44» участвовали М.М.Громов и А.Б.Юмашев, общая оценка новой машины была положительной. Оба самолета отлично прошли испытания и были вполне удачными, однако в серийное производство не пошли. По оценкам испытателей, самолет хорошо маневрировал на воде, взлет и посадка были просты и доступны, управляемость на всех режимах полета - нормальная. Продольная и поперечная устойчивость оценивались как вполне приемлемые. В июле 1938 г. летающая лодка с четырьмя двигателями «М-87» была передана на госиспытания. При взлетной массе 18 500 кг дальность полета была 2500 км, потолок - 6600 м, максимальная скорость на высоте 3750 м - 355 км/ч. В дальнейщем летчик И.М.Сухомлин установил на самолете четыре рекорда по классу амфибий. К началу Великой Отечественной войны второй экземпляр самолета («АНТ-44бис») вместе с экипажем И.М.Сухомлина находился в составе авиации Черноморского флота. С первых же дней войны самолет совершал бомбардировочные налеты на Плоешти, Бухарест, а также наносил удары по наступающим соединениям противника, выполнял транспортные операции в интересах флота и армии. Но, к сожалению, во второй половине 1942 года, после года боевой эксплуатации, самолет потерпел катастрофу в Геленджикской бухте (15104).

19 апреля 1937 г. Особый сектор Московского комитета ВКП(б) зарегистрировал письмо на имя секретаря МК Н. С. Хрущева. Содержание письма настораживало: инженер-конструктор (с такими всегда хлопот полон рот) толковал о бесхвостом двухмоторном самолете-разведчике ВС-2 (К-12) и просил о встрече. Действует не по своей инстанции, рассудили в МК ВКП(б), а потому никакой резолюции не наложили, только сделали помету: подлежит возврату в секретный архив — речь как-никак идет о машине-разведчике (11610).

19 апреля 1937 в 2 ч утра на о. Рудольфа прилетели самолеты полюсной экспедиции. После приземления они не смогли сразу подрулить к специально заготовленным для них креплениям (вмороженным в лед бревнам с притороченными к ним тросами). Для буксировки самолетов к месту стоянки задействовали С-60. В зависимости от состояния пути использовались один или два трактора. На следующий день летчики экспедиции занялась устранением девиации. Для этого пришлось разворачивать самолеты на куполе ледника под разными углами, иногда на 180°. Каждый самолет разворачивали два трактора. После устранения девиации тракторы приступили к доставке горючего. 20 мая самолеты начали выводить на старт. Воздушные корабли с грузом весили до 25 т, и сдвинуть огромную четырехмоторную машину с примерзшими лыжами было трудно даже сцепке из двух «Сталинцев». Тогда Водопьянов решил помочь трактористам и запустил все четыре мотора. Сорвавшись с места, самолет стал надвигаться на тракторы, что едва не привело к катастрофе. «Неожиданно почти над головой у водителя загрохотали пропеллеры, задний трактор очутился под штурманской кабиной, недалеко от второго правого мотора (12258)

19 апреля 1937 г. в 13-35 самолет «Н-166» (АНТ-7) под управлением летчика Павла Головина вылетел с мыса Желания на Новой Земле на остров Рудольфа – самую северную «точку» СССР. В 17-10 самолет Головина приземлился на острове Рудольфа и был встречен зимовщиками. Перелет Москва – остров Рудольфа был завершен. 5 мая 1937 г. летчик Головин на самолете «Н-166» вылетел к Северному полюсу, достиг его, сделал разворот и вернулся на базу – так Павел Головин и его экипаж первыми в истории пролетели над полюсом. 27 апреля 1940 г. Герой Советского Союза полковник Павел Головин разбился при испытании бомбардировщика – накануне 26 апреля ему исполнился 31 год (17328).

19 апреля 1937 к ночи экспедиция Авиаарктика оказалась на острове Рудольфа, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа.

На острове их встретил... медведь!

Он стоял на задних лапах у домика, держа на полотенце хлеб, соль и здоровенный железный ключ с надписью «Вот вам ключ от полюса». Зверь оказался не чучелом. Зимовщики застрелили медведя и заморозили, придав ему нужную позу. Сейчас борцы за родную природу объявили бы это жутким варварством, но тогда ко многому относились проще (21697).

За рубежом:

19 апреля в 1937 году завершились испытания польского легкого бомбардировщика «PZL-42». Но как показали дальнейшие события, столь длительный период испытаний не пошел на пользу - по сравнению с «PZL-46» его характеристики были явно неудовлетворительные и от серийного производства самолета отказались. Прототип «PZL-42» передали сначала летной школе «Szkoly Podchorazych Lotnictwa» на Мокотовском, а потом в «Dzialu Nauk» «CWL-1» в Деблине. Тут он был уничтожен в ходе одного из налетом немецкой авиации в сентябре 1939 года (15104).

19 апреля 1937 г. привезли первый "Мерлин" II для Харрикейна. Его тут же начали монтировать. Доводка новой мотоустановки продолжалась около пяти месяцев. В сентябре запакованный в ящики истребитель повезли в Бруклендс. 12 октября заводской испытатель Ф.Люкэс поднял эту машину в воздух; через шесть дней за ней последовал второй самолет. К концу ноября облетали уже семь истребителей. Самолеты полностью изготавливались в Кингстоне, затем разбирались и вновь собирались в Бруклендсе, где осуществлялась окончательная регулировка и облет. Каждая машина совершала по дюжине полетов, выполняя стандартную программу приемо-сдаточных испытаний  ВВС . Надо сказать, что Кэмм, ободренный успехом "Харрикейна", предполагал создать на его базе целое унифицированное семейство самолетов разного назначения, использовавших многие узлы и агрегаты предшественника: крыло, оперение, шасси и т.д. До стадии  опытных  образцов впоследствии дошли две таких машины - легкий бомбардировщик "Хенли" и "турельный" (все его вооружение устанавливалось на большой турели с гидроприводом) истребитель "Хотспэр". Однако, обе они не имели большого успеха. "Хенли" выпускался сравнительно небольшой серией как буксировщик мишеней-рукавов, а "Хотспер" так и остался лишь опытным образцом, уступив "Дифайэнту" фирмы "Боултон-Пол" (15129).

19 апреля в 1937 году взлетел второй прототип скоростного двухместного истребителя «Fairey» «P.4/34» («K7555») . Он прошел целый ряд модификаций, прошел испытания на конкурсе под спецификацию 0.8/38 и стал аэродинамическим прототипом истребителя флота «Fairey Fulmar» (15104).

19 апреля в 1937 году разбился опытный самолет «Vickers Wellington» I (проходивший с 11 ноября 1936 года официальные испытания в ААЕЕ). Это вызвало необходимость переделки оперения из-за перебалансировки руля высоты (15104).

19 апреля в 1937 году создана объединенная группировка фашистских сил во главе с генералом Франко - “Испанская фаланга традиционалистов и хунт национал-синдикалистского наступления”. Еще в октябре 1933 Хосе Антонио Примо де Ривера создал партию под названием “Испанская фаланга”. В 1934 эта партия объединилась с другой фашистской организацией (Хунты национал-синдикалистского наступления) и получила наименование “Испанская фаланга хунт национал-синдикалистского наступления” (ИФХН-СН). В ноябре 1934 Примо де Ривера выработал её программу. В апреле 1937 ИФХН-СН была объединена с монархической партией Традиционалистская община и другими реакционными группировками и получила уже указанное название, именно тогда во главе её встал генерал Франсиско Франко. В 1936—1939 партия активно участвовала в вооруженной борьбе против Испанской республики. Во франкистской Испании Фаланга стала правящей и единственной легальной партией страны. После окончания Второй мировой войны попыталась отмежеваться от фашизма. Внутри партии стали возникать различные течения. В апреле 1977 года распущена (15104).

19 апреля 1937 в Испании две основные правые партии - фалангистская и традиционалистская - объединились в единую испанскую традиционалистскую фалангу (3907,203).

19 апреля 1937 в Испании создан блок крайне правых сил Фаланга во главе с генералом Франко (4962).

Авиапромышленность:

20 апреля 1937 года в письме на имя зам. НКОП Кагановича Алкснис указал на ненормальное положение с доводкой самолета ВС Калинина, создавшееся в связи с переходом завода N18 на серийное производство самолета ДБ3-2М85 и на необходимость предоставления Калинину конструкторской группы и производственной базы (3867,4).

20 апреля 1937 года Зам. наркома обороны по ВВС командарм 2 ранга Алкснис утвердил Отчет по определению относительной эффективности самолетов И-16 вооруженных пулеметами ШКАС и пулеметами ПВ-1 (6855).

Заключение:

Установлено, что самолет вооруженный пулеметами ШКАС имеет коэффициент эффективности выше, в особенности при стрельбе по воздушным целям (6855).

20 апреля 1937 года Я.И. Алкснис утвердил отчет НИР НИИ ВВС по определению относительной эффективности самолетов И-16, вооруженных пулеметами ШКАС и пулеметами ПВ-1. В ходе ее выполнения было совершено 84 полета со стрельбами. Результаты, в принципе, были очевидными, пожалуй, за одним исключением. Рассеивание при стрельбе в тире установки с ПВ-1 давали в два раза меньше, но в воздухе рассеивание у обоих пулеметов было примерно равным. Все другие параметры – среднее число попаданий, вероятность одного попадания, плотность поражения и коэффициент относительной эффективности у ШКАСов был в два – два с половиной раза выше (23033).

20 апреля 1937 Зам. наркома обороны по ВВС командарм 2 ранга Алкснис утвердил Отчет по определению относительной эффективности самолетов И-16 вооруженных пулеметами ШКАС и пулеметами ПВ-1

Цель НИР

Определение относительной эффективности самолетов И-16 вооруженных неподвижными крыльевыми пулеметами ШКАС калибра 7,62 мм и пулеметами ПВ-1 калибра 7,62 мм.

Заключение

В результате проведенной НИР по определению относительной эффективности вооружения самолетов И-16 пулеметами ШКАС и ПВ-1 установлено, что самолет вооруженный пулеметами ШКАС имеет коэффициент эффективности выше, в особенности при стрельбе по воздушным целям (3195).

20 апреля 1937 начались испытания самого большого в мире автожира А-15 (274).

20 апреля 1937 г. начались наземные испытания автожира А-15 (тяжелого двухместного автожира, предназначенного для разведки и артиллерийской корректировки. Взлетная масса и диаметр ротора были самыми большими в истории автожиростроения), однако произошедшая вскоре катастрофа А-12 приостановила их. Наземные испытания А-15 возобновились лишь в 1938 г., но вскоре вновь были прекращены. Во время Великой Отечественной войны А-15 был эвакуирован в Билнмбой, а затем сдан в музей Военно-воздушной академии им. Н. Е, Жуковского, так ни разу не оторвавшись от земли [37] (15533).

20 апреля 1937 состоялся первый полет ОКА-33 (Лем-2) О.К.А., выполненного по схеме "обитаемого крыла". Двухбалочный. Проектировался с января 1934. Летал л Н.Д.Федосеев (7483, 17)В этом же году испытывался и Лем-3 Ю.В.Долрачева и Л.С.Вильдгрубе (397,44).

20 апреля 1937 г. начальник АВ ВВС РККА бригадный инженер И Ф.Сакриер доложил Я.И.Алкснису: «Согласно имеющегося договора, в НИИ-3 НКОП, в мае текущего года должны изготовить 10 комплектов установок для РС-82 и вооружить ими 10 самолетов И-15 для войсковых испытаний, которые предположено провести в эскадрильи тов. Сузи. Монтаж установок будет производиться непосредственно в части средствами НИИ-3. В целях обеспечения указанных испытаний, прошу Вашего распоряжения начальнику УМТС комбригу Базенкову вооружить эскадрилью тов. Сузи 10 машинами И-15 к 10 мая сего года».

Старший лейтенант Т.П.Сузи был известен в управлении авиационного вооружения по предыдущим войсковым испытаниям динамореак-тивных авиационных пушек конструкции В.Л.Курчевского. Поэтому военные планировали и далее использовать это подразделение для «обкатки» новых вооружений в войсках. Однако, по многим причинам технического, да и политического характера в этот раз от подобной затеи пришлось отказаться, но и малоизвестных строевых военлетов не хотелось посвящать в тайные проекты ВВС (11402).

20 апреля 1937 г. на имя начальника АВ ВВС РККА бригадного инженера И.Ф.Сакриера поступил рапорт начальника 4 отдела АВ ВВС РККА военинженера 1 ранга Э.К.Лармана. «В настоящий момент почти закончены наземные отстрелы РС-132. Предварительные результаты аналогичны отстрелам с земли РС-82. В целях ускорения дальнейших испытаний мною предложено от опытной партии в 300 штук зарезервировать 10 штук РС-132. Еще в прошлом году для них были изготовлены два комплекта установок под самолет Р-6, который в настоящий момент имеется только в школах. Установки же пол СБ могут быть изготов юны лишь через 2-3 месяца. Чтобы это дело форсировать, прошу поставить вопрос перед командармом тов. Алкснисом о предоставлении нам одного или двух самолетов Р-6. Так как УМТС этот вопрос решать не решается.

Одновременно считаю необходимым доложить Вам об изменении установившегося порядка стрельбы РС. В данный момент летчик сам наводит и стреляет. По-моему, это верно только для неподвижных пушечных установок, которые должны вести огонь в любое время на любых дистанциях. Для РС же вопрос дистанции решается еще на земле в момент установки трубки. То есть, РС пока еще стреляет на одну какую-то заранее установленную дистанцию. Как показывают опытные стрельбы, определение дистанции всегда производится с достаточно большой ошибкой - что весьма существенно сказывается при стрельбе дистанционной гранатой, каковой является РС.

Исходя из этого, я пришел к выводу, что для РС-132, которые будут устанавлинать на тяжелых машинах, где помимо летчика имеется еще и летчик-наблюдатель, сам процесс наводки следует разделить между ними. На обязанности летчика оставить в случае стрельбы по неподвижной цели наводку самолета на цель и придание соответствующего угла вылета РС из установок. На летнаба же возложить определение дистанции и производство самой стрельбы, снабдив его дальномером, установленным в носовой кабине самолета.

Стрельба в этом случае мыслится в следующем виде. Выбрав цель, летчик выходит на боевой курс и держит самолет в строгом направлении на нее. Летчик-наблюдатель же по дальномеру, заранее установленному, соответственно установке трубки, наблюдает дальность подхода к цели и в нужный момент производит выстрел. Для указанных целей мог бы быть использован пехотный дальномер, имеющий базу 0.75 м с полем зрения около 12°. В случае получения самолета Р-6, мы одновременно Смогли бы проверить и стрельбу по указанной выше схеме в сравнительно 'короткий срок». Резолюция 23 апреля 1937 г. наложена рукой Сакриера: Весьма спешно. Комбригу Базенкову. Очень прошу выделить два самолета Р-6. Вы знаете, какое значение этому делу придает тов. Алкснис. О Вашем решении прошу меня поставить в известность».

Между тем здравая мысль Лармана разделить функции пилота и штурмана при использовании ракетной системы на бомбардировщике осталась «криком в пустыне». Но специальные ПС-132 для СБ спустя полгода все же делали. От спроектированных для самолетов Р-6, их отличала более жесткая конструкция, меньшие габариты и увеличенный боезапас. В частности, факт готовности пусковых подтверждает указание начальнику 4 отдела НИИ ВВС майору Г.М.Шевченко от ВРИД начальника АВ ВВС военинженера 2 ранга Крыжановского от 5 августа 1937 г.: «Командируйте воентехника 2 ранга тов. Губина в Щелково на опытный НИИ ВВС сроком на десять дней с 7 по 17 августа для наблюдения и приема монтажа установок для РС-132 на самолете СБ. По окончании : монтажа, согласно плана, проведите полигонные испытания РС-132 и установок» (11402).

20 апреля 1937 г. в Ленинграде на заводе «Большевик» приступили к изготовлению опытных образцов БРАБ-254 мм для заводских испытаний. Производство бронебойных БЧ было, пожалуй, наиболее дорогостоящим из всего набора образцов авиационного ракетного вооружения Марки сталей выбирали на основании опыта производства морских бронебойных артснарядов (для изготовления бронебойных наконечников была принята сталь марки БРО). Эти стали выплавляли на заводе "Большевик» в кислой 20-тонной мартеновской печи и разливали на 485-кг слитки. Слитки для корпусов БЧ БРАВ подвергали продольной ковке с осадкой. Головную часть ковали в накладных штампах. Поковки подвергались высокому отжигу с перекристаллизацией при температуре 810-820 С.

Для получения более высоких механических свойств корпуса подвергали термообработки по следующему режиму: па первичную термообработку они поступали в грубо обработанном виде. Подогрев при температуре 650-660°С. Далее перенос в свинцовую ванну и нагрев в ней до 880-895°С. Для равномерности нагрева заготовки погружали в свинец по двум зонам с выдержкой в свинце 15 мин. охлаждение - в проточном мазуте без заливки в камору.

После первой закалки заготовку подвергали высокому отпуск}' при 660-670°С с выдержкой 6 ч. После отпуска (твердость по Бринеллю - 3,8) заготовки поступали на чистовую механическую обработку, а затем подвергались второй закалке: предварительный прогрев при температуре 0-660°С. нагрев в свинцовой ванне до 850-87(ГС. Методика продолжительности нагрева оставалась той же, что и при первой закалке. Охлаждение в проточном мазуте без заливки в камору. Для снятия закалочных напряжений, после второй закалки корпуса подвергали низкому отпуску в соляной ванне при температуре 240°С.

Далее - ступенчатому отпуску для получения различной твердости по длине корпуса. Для полного снятия закалочных напряжений и напряжений, оставшихся при ступенчатом отпуске, корпуса подвергали второму низкому отпуску при температуре 240°С в течение 10 ч. Охлаждение под бураком.

Для производства бронебойного наконечника брали однотонный слиток, протянутый на заготовку диаметром 170 мм с обрубкой верхней и нижней прибылей. Заготовка рубили на девять кусков. Из каждого изготавливали бронебойный наконечник. Ковка начиналась при темпера - 925-1150°С и заканчивалась при 800-1050°С. Затем поковки поступали на высокий отжиг с перекристаллизацией при 86()-870°С, а потом - грубую механическую обработку.

В таком виде бронебойные наконечники подвергали первой закалке по режиму: подогрев под закалку (650-660°С) в течение 4 ч, подогрев под закалку (890-900°С) в течение 1 ч, охлаждение в проточном мазуте с заливкой его в камору в течение 4 мин до температуры 150-200°С. Далее наконечники подвергали высокому отпуску при температуре 690-710 С выдержкой в течение 10 ч. Охлажденные на воздухе, они поступали на чистовую механическую обработку, после которой подвергались второй закалке с отпуском по режиму: подогрев при температуре 650-660°С в течение 4 ч, подогрев под закалку до 890-900 С в течение 1 ч. Затем их 3,5 мин. охлаждали в воде без заливки в камору с переносом на 2 мин в мазут заливкой его в камору. Далее изделия поступали на низкий отпуск при температуре 240-250°С в течение 8 ч. После охлаждения на воздухе твердость (диаметр отпечатка — 2,6-2,8 мм) (11402).

20 апреля 1937 г. В-8 совершил полет в г. Переславль-Залесский, где на Плещеевом озере отрабатывал технику посадки на воду с последующим взлетом [Посадка дирижабля на воду // Сборник научно-технических работ по дирижаблестроению и воздухоплаванию. - 1938. - № 4, с. 110] (15234).

Другие оборонные отрасли:

20 апреля 1937 вышел приказ НКОП N 6089 об организации 11 ГУ Пороховой промышленности с заводами 9, 14, 40, 52, 59, 98, 204 и новостройками 100 и 101 и 12 ГУ патронной промышленности с заводами 17, 46, 53, 58, 60, 176 и 186. В ведении 6 ГУ пром. ОВ и средств химзащиты оставили 51, 91, 93, 94, 96, 97, 102, 152 и 216 (2416).

20 апреля 1937 г. по пр. НКОП № 0089 из состава завода (Богородский завод № 12 ВСНХ, Снаряжательный завод Егорова, Богородский снаряжательный завод ВСНХ, ГС завод № 12 НКОП, НКБ, ПГУ, МСМ, и/я 3, Электростальский машиностроительный завод, АООТ, ОАО «Машиностроительный завод» (МСЗ, «Элемаш») Росатома /ст. Электросталь Нижегородской ж/д (1927г.); г. Электросталь Московской обл. п/я 3 (1943г.)/ /144007 г. Электросталь Московской обл. ул. Победы, 16/ - /144001 г. Электросталь Московской обл. ул. Карла Маркса, 12 тел. 702-99-01/) выделены в самостоятельное предприятие цеха химической защиты: снаряжательные цеха по индивидуальным средствам защиты, коллективных средств защиты, изготовления химпоглотителя, изготовления активированного угля и изготовления гопкалита. Приказом № 0130 от 11.06.1937г. ему присвоено наименование ГС завод № 395 6ГУ НКОП. Также, вероятно, на базе подразделений завода ранее был создан НИПИ (11982).

20 апреля 1937 г. по пр. НКОП № 0089 из состава завода (ГС завод № 80 ИМ. Я.М. Свердлова ВСНХ, НКОП, Нижегородский снаряжательный завод ВСНХ, Нижегородский завод взрывчатых веществ им. Я.М. Свердлова ВСНХ, Краснознаменный завод № 80 им. Я.М. Свердлова НКБ, МСХМ, МОП, п/я 5, Завод им. Я.М. Свердлова НКГП РСФСР, ФГУП, ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Росбоеприпаса /ст. Растяпино Нижегородской ж/д (1927 г.);  г. Дзержинск «Знаменосец» (1943 г.)/ /606002  г. Дзержинск Нижегородской обл. ул. Свердлова, 4 тел. 39-53-02/) выделены два цеха по производству средств защиты в самостоятельный завод, приказом № 0130 от 11.06.1937 г. ему присвоено наименование завод № 397 6ГУ (11982).

20 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 086. Об изготовлении и сдаче заводам НКТП изделий в порядке кооперирования. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 195-201) (15244).

20 апреля 1937 г. руководителем группы Военного контроля КСК комкором В.Н. Соколовым была составлена докладная записка № 282сс, составленная на имя Председателя КСК Н.К. Антипова. В этой докладной записке деятельности руководства завода и в первую очередь его директора И.П. Бондаренко, была охарактеризована крайне негативно:

«Подбор кадров и положение дел на заводе заставляет думать, что мы имеем дело, по меньшей мере, с разложившимся, потерявшим всякий партийный облик человеком или с прямым организатором и руководителем вредительской банды на оборонном заводе».

[РГВА Ф. 4. Оп. 14. Д. 1897. Л. 69]

Сделанные комкором В.Н. Соколовым выводы относительно негативной деятельности руководства завода подтверждались и «сигналами» по партийной линии. Так, секретарь Харьковского обкома КП(б)У Н.Ф. Гикало в письме от 20 марта 1937 г. на имя секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Андреева описывая сложившуюся на заводе обстановку о деятельности И.П. Бондаренко сообщил следующее:

«Тов. Бондаренко сейчас, работая на заводе, фактически оторвался от партийной организации, с мнением таковой не считается и по ряду вопросов противопоставляет себя парторганизации».

[РГАЭ Ф. 7515. Оп. 1. Д. 4. Л. 12]

Бывший начальник бюро эксплуатации танкового отдела ХПЗ Н.А. Соболь так охарактеризовал царившую в то время на заводе атмосферу:

«Прошедшие на заводе аресты ряда опытнейших руководящих работников, пользовавшихся авторитетом и уважением коллектива, вызывали у людей молчаливую настороженность и повышенную нервозность, граничившую с пассивностью: "Что это? ", "Чего еще можно ожидать? " Было похоже на то, как в таких случаях в народе говорят: "День прожил – и слава богу, а что будет завтра, то, если доживем, увидим".

Напряженность на заводе, сложность производственных процессов длительное время приводили к тому, что, хотя и на ХПЗ можно было больше заработать, чем на других предприятиях, желающих трудиться здесь всегда было мало. Ввиду этого обстоятельства городские власти неоднократно вынуждены были давать предприятиям города разнарядки о направлении рабочих на постоянную работу на ХПЗ».

[Соболь Н.А. Воспоминания директора завода /Под ред. А.С. Эпштейна. – Х.: Прапор, 1995. С. 43] (17503).

20 апреля 1937:

Копия

Секретно

Экз. № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КСК – тов. АНТИПОВУ Н.К.

По вопросу производства дизелей и строительства дизельного цеха на Харьковском паровозостроительном заводе (ХПЗ).

1. Дизельмотор БД-2 12-цилиндровый имеет мощность 400 л.с. при 1700 об/мин. Предназначен для работы в танках БТ взамен устаревших моторов М-5 (импортного Либерти) и М-17. Разработка проекта начата в 1932 г.

К маю 1934 г. были изготовлены на ХПЗ первые 2 опытных образца. Оба образца подверглись заводским испытаниям в танке и на станке. Директор ХПЗ т. Бондаренко в своем докладе Наркому т. Орджоникидзе сообщил, что двигатели БД-2 проработали один 112 часов (из них в танке 7 и на станке 105 часов), другой – 106 час. (на танке 53 ч. 57 м. и на станке 52 ч. 03 м.). Это сообщение было сплошным очковтирательством, ибо двигатель беспрерывно и без поломок и замены деталей не работал более 3 – 5 часов на танке и 5 – 10 часов на испытат. станке. Двигатель требовал упорной работы по доводке и подготовке его к длительным заводским, а затем государственным испытаниям на станке и, позже, на танке.

Эта работа не была развернута, а 4.XI.34 г. директор ХПЗ Бондаренко представил доклад т. Орджоникидзе о том, что им "в результате напряженной экспериментальной и конструкторской работы по доводке мотора все основные дефекты конструкции в настоящее время устранены". В этом же докладе поставлен вопрос о необходимости постройки дизельных цехов и что завод может дать первую серию в 50 шт. дизелей в 35 г. и 50 шт. – в 1-й половине 1936 г.

Решением ЦК ВКП(б) от 23.III.35 г. и постановлением СТО от 26.III.35 г. было разрешено строить цеха для производства дизелей и предложено НКТП утвердить проектное задание, предварительную смету и график окончания строительства. Все это было утверждено в июне 35 г. Пятаковым и Павлуновским.

Срок пуска по графику 1.I.37 г.

На сегодняшний день дизель-мотор БД-2 является незаконченным даже в опытном образце, не говоря уже о негодности его для серийного производства.

Прошло более 2½ лет с момента доклада директора т. Бондаренко НКТяжпрому т. Орджоникидзе, а завод за это время не сделал ничего, чтобы сосредоточить все свои силы на доработке дизельмотора БД-2 и доведении его до серийного производства. Завод стал работать над авиационным дизелем, над дизелем для катеров, распыляя внимание и конструкторские силы, и фактически не добился с 34 г. никакого улучшения в конструкции дизеля для танка. Два дизеля, изготовленные в конце 36 г., при испытании одного из них в танке и на станке дали (также как и первых 2 дизеля) отрицательные результаты. Двигатель работал с многочисленными перерывами для исправления и был снят вследствие резкой потери мощности. При разборке были обнаружены ряд серьезнейших дефектов. Как например: разбиты бронзовые вкладыши главного шатуна и втулка прицепного шатуна, сильное биение коленчатого вала, чрезмерный износ кулачкового вала и направляющих втулок клапанов и ряд других дефектов.

Мотор потребовал настолько существенных конструктивных изменений, что завод вынужден был приступить к проектированию нового дизель-мотора, который должен пойти в серийное производство. Чертежи этого мотора никем не утверждены, а по группе подачи топлива не закончены.

Производственные площади цехов и оборудование рассчитывались по первым опытным моторам, в результате при разработке технологического процесса по новым чертежам, в некоторых цехах производственная площадь оказалась недостаточной (как например, моторный цех), часть оборудования потребовала изменения по номенклатуре и расположению. Это усугубляется еще тем, что ряд станков поступают больших размеров, чем были запроектированы. Все это тормозит окончание монтажа и удорожает строительство.

Из изложенного видно, что положение с образцом дизельмотора и с подготовкой производства дизелей является угрожающим. Выстроены цеха, заказано оборудование (часть которого уже поступило), а законченного, прошедшего сдаточные испытания образца дизельмотора нет, даже чертежи этого образца еще не закончены. Намеченное заводом еще в 36 г. изготовление опытной серии 10 шт. дизельмоторов к 1.V.37 г. не форсируется и по заявлению н-ка дизельного отдела т. Челпан будут готовы в лучшем случае в 3 кв. 37 г. По постановлению СТО завод должен изготовить 200 шт. дизельмоторов для танков в 37 г.

Если сейчас не будут приняты решительные меры по форсированию изготовления опытной серии и окончательной доработке образца для серийного производства, то в 38 г. серийного производства танковых дизельмоторов мы иметь не будем. Большой парк танков БТ-5 остается необеспеченным мотором, т.к. на этом танке установлены моторы М-5 (Либерти) значительно изношенные и которые должны быть заменены на дизельмоторы БД-2. В первые же месяцы войны моторы М-5 выйдут из строя, и заменить их будет нечем. Кроме того, производство танков БТ-7 требует моторов М-17, производство которых на заводе № 26 в Рыбинске тормозит развитие производства более совершенного мотора М-100.

Совершенно очевидно, что систематические крупные дефекты в танках БТ, Т-35, дизельмоторе БД-2, тракторах, надо рассматривать как результат преступной деятельности на заводе к.-р. банды. Так, например, ряд дефектов в танке БТ существуют с начала производства этого танка (с 32 г.) и, несмотря на ежегодные требования НКО, эти дефекты остаются, значительно снижая боевую мощь танка (натяжное приспособление гусеницы, гусеница, ведущие колеса и ряд других). Эти дефекты в тех же танках американской армии устранены еще в 33 г. Аналогичные дефекты по танку Т-34 и дизельмотору БД-2.

Подбор кадров и положение дел на заводе заставляет думать, что мы имеем дело, по меньшей мере, с разложившимся, потерявшим всякий партийный облик человеком или с прямым организатором и руководителем вредительской банды на оборонном заводе.

О роли Авто-Бронетанкового Управления в деле борьбы за качество боевых машин и особенно по изготовлению и доработке дизельмоторов БД-2 для танка БТ.

Преступная затяжка с устранением дефектов в танках и доработкой дизельмотора на протяжении 32 – 37 г.г. происходила на глазах АБТУ. АБТУ, будучи заинтересовано в повышении качества боевых машин, скорейшей доработке дизеля и налаживании их производства, обязано было добиваться устранения всех этих ненормальностей. На ХПЗ с 30 г. находится представительство АБТУ (районный инженер, военпреды), поэтому их роль и роль руководящих работников АБТУ требует детального выяснения. Над этим вопросом группа сейчас работает. Результаты будут доложены дополнительно.

Виновниками в создании существующего положения и в срыве постановления СТО от 26.III.35 г. являются следующие лица:

1. Директор завода № 183 (ХПЗ) Бондаренко, И.П., доложивший о готовности двигателя Наркому т. Орджоникидзе и не принявший мер к доводке дизельмотора до государственных испытаний.

2. Тов. Нейман Н-к 8 Гл. Управления НКОП, допустивший необоснованный доклад Правительству о готовности дизеля БД-2 к серийному производству и не принявший мер к своевременной подготовке дизеля к гос. испытаниям.

3. Тов. Бокис, Г.Г. – Н-к АБТУ, знавший недопустимое затягивание доработки дизеля и подготовки производства, не информировал ЦК и Правительство об угрожающем положении с обеспечением армии дизельмоторами. Более того, заключая договор с Бондаренко в 36 г. на поставку 50 танков и в 37 г. – 100 танков с дизельмоторами, в договоре написал "по утвержденным с АБТУ чертежам и тех. условиям", тогда как утвержденных чертежей нет и до сего времени.

При сем прилагаю характеристику работников, которыми директор завода ХПЗ себя окружил.

ПРИЛОЖЕНИЕ: На "3" лист.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ВОЕННОГО КОНТРОЛЯ – КОМКОР СОКОЛОВ

20.4.1937 г.

№ 282сс

мм/6 23.4.37

верно: подпись

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1897 лист 67 – 70 (17512).

23 апреля 1937

Копия

С.Секретно

Экз. № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ к № 282сс. КСК.

По вопросу – КОНТР-РЕВОЛЮЦИОННОГО ОКРУЖЕНИЯ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА № 183 БОНДАРЕНКО и ОБ ЕГО АНТИПАРТИЙНОМ ПОВЕДЕНИИ.

Тов. Бондаренко – сын рабочего г. Сталино. В партии с ноября 1917 г. В 1925 г. окончил Технологический Ин-т в Харькове – инженер-металлург. На ХПЗ с октября 1925 г. С 1925 по 1927 г. пом. н-ка сталелитейного цеха, с 1927 по 1930 г. – н-к сталелитейного цеха, с 1930 по 1931 г. – гл. металлург завода, с 1931 по 1933 г. – гл. инженер завода и с декабря 1933 г. – директор завода.

Находясь на посту директора завода, систематически подбирал и окружал себя людьми с к.-р. прошлым, троцкистами и пр. врагами партии и соввласти.

ГОЛЬДЕНФАРБ – бывший начальник отдела снабжения (с 34 г.), ныне арестован НКВД как активный троцкист, принят на работу Бондаренко, которому было известно по сигналам парторганизации, что Гольденфарб участник троцкистско-зиновьевской банды. Бондаренко всячески его отстаивал и защищал. Увольнение мотивировал "по собственному желанию". Пытался устроить Гольденфарба на Уральском вагоностроительном заводе, рекомендуя его как хорошего работника.

ЕРЕМИН М.И. – бывший зам. н-ка мартеновского цеха, руководитель к.-р. организации в сталелитейном цеху, арестован органами НКВД. После XVII партсъезда Еремин организовал на квартирах рабочих обсуждение доклада т. Сталина на XVII партсъезде в антипартийном и антисоветском духе. По требованию НКВД Бондаренко убрал Еремина из сталелитейного цеха, однако, оставил его в штате завода и назначил его зам. нач. чугунолитейного цеха.

ФИРСОВ А.О. – бывший нач. конструкторского отдела (с 1932 г.), бывш. вредитель, в настоящее время осужден за к.-р. деятельность и вредительство по танкам. О деятельности Фирсова сигнализировали парторганизация и низовые работники в связи с рядом систематических дефектов в результате конструкторских ошибок в танке БТ. Однако, Бондаренко отказывался увольнять Фирсова с завода.

МЕРЧАНСКИЙ М.А. – бывш. зам. нач. тракторного отдела (с 1934 г.). Недавно арестован НКВД по обвинению в шпионаже в пользу Германии.

ПОКРОВСКИЙ – бывш. механик танкового отдела, бывш. вредитель, арестован НКВД за к.-р. деятельность.

КУЧИН – бывш. пом. гл. металлурга, бывш. вредитель, арестован НКВД за к.-р. деятельность.

Бондаренко, несмотря на сигналы парторганизации и низовых работников, держал этих лиц на заводе, чем способствовал вредительской деятельности их.

Следующие лица, прикрываясь Бондаренко, и были удалены с завода только по категорическому требованию НКВД и Обкома.

ШПУНТ А.М. бывш. нач. сталелитейного отдела с 1931 г. Служил в белой армии, бывш. юнкер, в Берлине проживает его брат бело-эмигрант – крупный коммерсант. Бондаренко и Шпунт останавливались у него, находясь в заграничной командировке в Берлине. В 1936 г. в сталелитейном цеху была к.-р. вредительская группа, Шпунт был удален с завода. Бондаренко помог ему устроиться на Коломенский з-д. До поступления на работу Бондаренко выплачивал Шпунту несколько месяцев жалование.

ПЕРЛИН Н.Ф. бывш. комендант здания главной конторы. Дважды нелегально переходил советско-румынскую и советско-польскую границы. Бондаренко назначил Перлина комендантом здания главной конторы, используя его как заведующего хозяйством директорского особняка в Занках.

БЕЛЬСКИЙ М.М. бывш. полицейский в Харькове. Бондаренко назначил его для поручений при себе.

ВЕЙСБЕРГ М.Б. бывш. зам. нач. снабжения по спецпроизводству, в 1919 г. служил добровольно в студ. батальоне у Деникина. Работая на ХПЗ, Вейсберг проживал все время в Москве. Аферист и растратчик. В 1933 г. растратил 16,5 т.р., перейдя на работу на завод Азовстали растратил 15,4 т.р. Осужден Харьковским облсудом на 8 лет ссылки. Бондаренко посещал Вейсберга в тюрьме, посылал передачи, ходатайствовал об улучшении его положения в тюрьме, добился у нач. СМТ Неймана списания с Вейсберга за счет завода 16,7 т.р., а по ходатайству нач. Азовстали Гугеля бывш. нач. ГУМПа Гуревичем списана и другая растрата 15,4 т.р. Бондаренко добился пересмотра дела Вейсберга Верховным Судом, который, не имея подтверждений от Азовстали и ХПЗ о растрате, дело прекратил. Бондаренко вновь принял Вейсберга на завод зам. нач. отдела снабжения, несмотря на возражения НКВД, который официально не допустил Вейсберга к работе на заводе. В течение 1935 и 1936 г.г. Вейсберг израсходовал около 27 т.р. не имея оправдательных документов. Все эти расходы Бондаренко покрыл за счет завода. В январе 1937 г. Вейсберг удален с завода в результате вмешательства НКВД. Увольнение Бондаренко формулирует "по собственному желанию".

ЗАЙЧИК бывш. нач. танкового отдела (с 1935 г.), сын торговца, родственники торговцы за границей. Сестра активная троцкистка, о которой Зайчик скрывал (в настоящее время арестована). Зайчик исключен из партии и уволен с завода. Бондаренко всячески этому сопротивлялся.

Следующие приближенные к Бондаренко лица под его покровительством продолжают оставаться на заводе.

АНТОХИН нач. АХО (с 1935 г.), в феврале 1937 г. исключен из партии за развал работы АХО и как скрывший свое прошлое. Антохин является близким другом Бондаренко.

АПТЕКМАН Г.И. нач. конструкторского бюро с 1935 г. Уволен из авиадизельного института за антисоветские выступления совместно с троцкистом Риппенбейн, исключен из ВКП(б) как чуждый элемент. Бондаренко дал отличную характеристику в ГУГБ на Аптекмана.

БЕР И.С. нач. конструкторского бюро тяжелых танков Т-35 (с 1933 г.). Антисоветски настроен, проводил фашистскую агитацию, восхвалял режим Гитлера в Германии. Тормозит работу по улучшению танков Т-35.

Аналогичные материалы имеются на: УТЕВСКОГО нач. тракторного отдела с 1934 г., ЦЕРЕКВИЦКОГО зам. нач. нового дизельного отдела с 1936 г., ДОВЖЕНКО нач. паровозного отдела, ЯРОСЛАВСКОГО нач. планового сектора.

Таким образом, Бондаренко так расставил людей, что все наиболее ответственные посты находились и частично находятся сейчас в руках белогвардейцев и антисоветских людей.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ВОЕННОГО КОНТРОЛЯ КОМКОР СОКОЛОВ

20.4.1937 г. к № 282сс

мм/6

23.4.37

верно: подпись

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1897 лист 71 – 73 (17512)

20 апреля 1937 г. командующий войсками Ленинградского военного округа (ЛВО) командарм 1 ранга Б.М. Шапошников направил народному комиссару обороны Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову письмо № 25965 с обстоятельным докладом, в котором были указаны конструктивные и производственные недостатки, выявленные во время эксплуатации танков Т-37, Т-38, Т-26, БТ-7, Т-28, а также бронеавтомобиля ФАИ. Перечень недостатков, обнаруженных в конструкции танка БТ-7, состоял из 46 пунктов, однако, несмотря на это, в докладе было указано, что танк «по оперативно-тактическим свойствам полностью отвечает требованиям мото-мех. войск.

Не менее многочисленным был перечень конструктивных и производственных недостатков выявленных в среднем танке Т-28 – он состоял из 47 пунктов. Наряду с перечисленными недостатками, Б.М. Шапошников в своем докладе отметил следующий немаловажный факт:

«В настоящее время в мех. бригадах на вооружении имеются машины, работающие на 4-х различных сортах топлива:

Машины, работающие на 2 сорте бензина.

Машины, работающие на 1 сорте бензина.

Машины, работающие на авио-бензине Бакинском.

Машины, работающие на авио-бензине Грозненском.

Наличие такого разнообразия с горючим создает большие неудобства и требует особой внимательности и точного расчета. Ошибочная заправка боевых машин другим сортом повлечет остановку их. Необходимо перевести все машины на топливо одного сорта».

[РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1826. Л. 21]

В заключительной части доклада командующий войсками ЛВО внес следующие предложения по повышению боевых и эксплуатационных качеств танков БТ и Т-26:

«1. Увеличение смотровых люков, в настоящих машинах видимость весьма ограничена.

2. Поставить на перископические прицелы.

3. Создать возможность бокового выхода из башни назад, что в боевой обстановке позволит экипажу выбраться в любую сторону, независимо от положения машины.

4. На всех боевых машинах нужно установить пулеметы для стрельбы назад по движению машины.

5. Повысить удобство работы экипажа, особенно водителя.

6. Улучшить башню, как в смысле удобства работы экипажа, так и в смысле удобства производства стрельбы (стабилизирующее удобство).

7. Уменьшить шум (хлопанье) гусениц у БТ и заглушить выхлоп мотора (устройство глушителей).

8. Повысить герметичность корпуса.

9. Поставить вопрос о переводе боевых машин на двигатели тяжелого топлива (дизель), имеющего большие преимущества перед бензиновым.

10. Обязать заводы-изготовители учесть и устранить все конструктивные и производственные недостатки, отмеченные выше боемашин».

[РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1826. Л. 21 – 22] (17527).

20 Апреля 1937 г.

Срочно.

Сов. Секретно.

№ 25965

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СССР

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА т. ВОРОШИЛОВУ

В процессе эксплоатации боевых машин в частях Округа и изучения их эксплоатационных данных, ОАБТВ и войсковыми частями выявлено целый ряд недочетов, которые характеризуются следующим:

БОЕВЫЕ МАШИНЫ.

Танк Т-37. Для частей вооруженных БТ, как разведывательная машина мало пригодна. Нужна машина более мощная, быстроходная и с большей проходимостью. Основной технический недостаток – малая мощность, слабая конструкция переднего моста. Передний мост механически перенесен с грузомашины ГАЗ-АА, в результате чего мост работает в гораздо трудных условиях по сравнению с грузомашиной, что влечет за собою: излом зубьев коренной шестерни и аварии в целом переднего моста, явление это массовое (20 случаев за 1937 год).

Ролики муфты включения и подшипники гребного винта быстро срабатываются (сгорают) ввиду несовершенной конструкции смазки.

Во время движения машины вывертываются болты, крепящие храповик гребного винта, при включении ломаются хвостовики храповиков.

Непрочен кикс-стартер, ломаются зубья заводного храповика. Ломаются пружины амортизаторов (каретка ходовой части). Нижняя подвеска конструктивно не доработана, а штоки и втулки быстро изнашиваются; смазка трущихся частей колес не отвечает своему назначению, что влечет к преждевременному износу подшипников, а к тому же не рассчитана на то, что танк работает в воде.

Т-38. Машина новая, полностью в частях не освоена. На учениях не участвовала, поэтому опыта нет. Большим затруднением при изучении машины является отсутствие каких-либо инструкций и наставлений, тем более, что Т-38 укомплектовываются ОРБ, где технических сил мало. Нужно особенно подчеркнуть, новые машины прибывают в части, а инструкции, как правило, отсутствуют, благодаря чему трудно изучать и эксплоатировать машину.

Танк Т-26. Основным недостатком машины является маломощность двигателя и трудность заводки двигателя в холодное время (без применения обогревателей). Часто наблюдаются случаи обрыва головок клапанов, ведущие в большинстве случаев к авариям, к капитальному ремонту двигателя. Причиной этому являются конструктивные недостатки крепления клапанов.

Танк БТ-7. По оперативно-тактическим свойствам полностью отвечает требованиям мото-мех. войск. Однако имеются следующие недостатки:

А. БОЕВАЯ УКЛАДКА БТ-7.

Боевая укладка разрешена крайне неудачно. За последнее время как в 31 м.б., так и в 9 о.м.б. обнаружено массовое явление поломок держателей снарядов, что грозит выпадением снарядов и возможностью взрыва их внутри танка. Необходимо немедленно переконструировать оборудование под боевую укладку и выслать бригаду завода № 183 в части Округа – для принятия немедленных мер на месте.

1. Место сидения мех. водителя сделано так, что среднего роста водитель сидит в полусогнутом состоянии. Рычаги управления (борт. фрикцион) лишком наклонны вперед. В результате при закрытом лобовом щите водитель сжат – потолок давит на голову, до рычагов руками дотянуться можно с трудом, при этом стекло Триплекс упирается водителю в лоб и отжимает голову назад, что бесспорно увеличивает утомляемость водителя. После перерегулировки двигателей бригадой завода № 183, управление акселератором еще более усложнилось и к усталости водителя еще одно неудобство – крайне напряженное положение правой ноги водителя.

2. Конструктивно неправильно выполнены плечи рычагов для открытия жалюзей над трансмиссией, в результате водитель из танка и при помощи рычага открыть их не может, приходится для открытия жалюзей выходить из машины другому человеку и помогать водителю.

3. Защелки дверцы водителя сделаны недостаточной прочности и конструкция неудачна (ломается, при сотрясении машины дверцы не держатся).

4. Сидения к-ра машины и к-ра башен, а также подвижный электроконтакт сконструированы и расположены в машине неудачно, занимают слишком много места и стесняют работу экипажа внутри башни.

5. Механизм ручного стартера конструктивно очень усложнен и для заводки двигателя служить не может, к тому же часто заклинивается и выходит из строя. Необходимо конструкцию его упростить, но упростить так, чтобы в случае отказа электростартеров можно было бы при его помощи двигатель завести.

6. Смотровая щель водителя, а также ТОП не имеют защиты от пыли, грязи, дождя и снега, а также и приспособления для очистки их, не выходя из машины. Это обстоятельство в ненастную погоду и при большой пыли делает машину слепой.

7. Для значительного количества инструментов и принадлежностей, необходимых постоянно иметь на машине, совершенно не предусмотрены места, в результате на походе нужного инструмента (особенно к ходовой части и двигателю) экипаж на руках не имеет. В целом с боевой укладкой вопрос не разрешен (продовольствие, вещевое, взрывчатое, маскировочное, химическое и др. имущество).

8. Крайне неудобно расположены аккумуляторные батареи, затруднительный доступ к генератору, выемка и установка аккумулятора отнимает много времени (превышает установленные нормативы в 10 – 12 раз).

9. Неудобен и труден доступ к динамо, вместе с этим, наконечники проводов, идущие к переходной коробке, не припаиваются, часто ослабевают и требуют проверки. Пружины приводов динамо скручиваются.

10. Предохранители 1, 2, 15 и особенно 30 амперные очень быстро выходят из строя. Завод № 183 и другие организации ими округ не снабжают, в результате чего механики водители ставят "жучки" и тем самым проволоку выводят из строя, или машины стоят не боеготовыми.

11. Реле-регуляторы РРА и РРК-Т очень несовершенны и часто отказывают в работе. Единого электрооборудования нет (динамо ДСФ-500, ГА и реле-регуляторы РРА и РРК).

12. Тросы спидометров и тахометров и их оплетка изготовлены неправильно (встречная завивка) и смонтированы на машину неудовлетворительно, благодаря чему в самый короткий срок выходят из строя (оплетка развивается, трос скручивается).

13. Коробка перемены передач, как у первого выпуска машин, так и у последующего (усиленные коробки) слабы, в результате при обычных условиях эксплоатации:

а) ломаются зубья конической пары шестерен;

б) скручивается промежуточный валик коробки передач;

в) заклинивается каретка 3 и 4-й скорости на шлицах вала.

14. Конструкция главного сцепления недоработана, в связи с чем:

а) один из крайних дисков сцепления проваливается в имеющуюся выточку барабана и диски выходят из строя (заедают);

б) подшипники главного фрикциона (№ 09-8-2) часто выходят из строя из-за несовершенной конструкции смазки.

15. Слабы качающиеся рычаги управляемого колеса, гнутся при нормальной эксплоатации машины. По опасному сечению качающего рычага завод № 183 делает отверстия ни чем не вызываемые, чем еще более ослабляет жесткость конструкции.

16. Слябы пружины вертикальных свечей амортизаторов (особенно кормовые). При эксплоатации машин по местности средней пересеченности пружины ломаются (раздавливаются), а штоки получают изгиб, что в свою очередь влияет на подшипник гитары, разбивая его.

17. Кривошипы ленивца слабы (гнутся).

18. При наличии нормальной смазки заклиниваются и выходят из строя 2-х рядные шариковые подшипники полуосей бортовой передачи (№ 16-53). Затяжка гайки струны ни чем не ограничивается и производится на глаз, при незначительной перетяжке подшипник работает ненормально. Сами полуоси бортовой передачи слабы, вследствие чего получают прогиб до 1,5 мм.

19. Задние буксирные серьги не рассчитаны на буксировку машины, исходя из ее веса и поэтому при буксировке машины по среднепересеченной местности или при вытаскивании застрявшей машины – подпятники гнутся, а серьги вытягиваются и рвутся.

20. В машинах БТ-7 первых выпусков предохранительные броневые планки над отверстиями для заливки масла в бачки сделаны с глухими отверстиями (тогда как надо одно разрезное) и этим самым увеличено время заправки машины маслом.

21. У всех машин БТ-7 бензобаки так сконструированы, что при выемке их для пайки (что случается сравнительно часто) требуется снимать всю бортовую броню. Эта операция связана с большими трудностями, особенно в полевых условиях, и требует наличия больших козел, талей и т.д. К тому же внутренность бака ржавеет, чем грозит отказ подачи горючего, перегородки бензобака по местам пайки отваливаются.

22. Запасные бензобаки (на крыльях машины) не луженые, в результате чего ржавеют и бензин в них загрязняется. Пробки бака пропускают бензин и очень недоброкачественно выполнены – ломаются.

23. Сильно изнашивается гусеничная лента (пальцы и траки). Через 40 – 50 часов работы машины в условиях песчаной местности пальцы и проушины траков срабатываются на 50%, лента в связи с этим удлиняется, дальнейшее же натяжение гусеницы становится невозможным, так как вылет кривошипа ленивца недостаточен.

24. Краник водяной помпы для спуска воды сделан так, что для открытия его требуется:

а) большие усилия и

б) очень маленькая рука, так как он расположен в очень тесном и труднодоступном месте.

Зимой отверстие краника часто замерзает, при спуске воды часть ее попадает в корпус машины, и примерзают тяги рычагов управления.

25. В днище машины имеются два выпускных (наружу) люка: под турбиной вентилятора и под мотором, помимо того, что в зимнее время в этих углублениях скапливается вода (особенно под турбиной вентилятора) и примерзает вентилятор – клиренс машины уменьшен, а если принять перегрузку кормовой части танка, то клиренс снижается с 350 до 223 мм.

Проходимость, таким образом, по мягкому или болотистому грунту ниже БТ-5.

26. У машин имеющих масляные подогреватели (змеевики), связанные с откачивающей масляной системой, происходит перекачивание масла в картер двигателя, в результате забрызгиваются свечи и образуется дымовая завеса, идущая из выхлопных труб – работа двигателя ухудшается.

27. Масляный насос двигателя М-17 конструктивно не доработан, в результате происходят поломки конической шестерни на горизонтальной валика передачи к масляному насосу, а также заклинивание деталей внутри насоса, вызывающих поломку корпуса насоса. Регулировка редуктора масляного насоса крайне затруднена.

28. Неудачно сделан пробковый сальник бензонасоса: часто пропускает бензин в картер двигателя, чем разжижает смазку, что очень опасно для работы двигателя.

29. Через 20 – 50 моточасов выпадают заглушки прицепного шатуна двигателя и выводят из строя двигатель. Этот конструктивный недостаток крайне опасный, что приводит к преждевременному выходу машины из строя. Контроль за поведением заглушек добавочных шатунов возможен только к 7-му цилиндру, и то через отверстие маслопомпы, для чего маслопомпу необходимо снимать.

30. Воздухоочистители над мотором работают неудовлетворительно, в результате в систему питания и смазки попадает очень много песка, пыли и грязи.

31. Броневая защита бортовой передачи конструктивно выполнена плохо. Полулента и полудиски отрываются и теряются. Под броневой полулентой скапливается большое количество грязи, изъять которую без снятия бронещитков невозможно. Это в свою очередь приводит к снижению клиренса танка и его проходимости.

32. Инструмент, идущий на укомплектование БТ-7 плохого качества (неправильно термически обработан) и при пользовании им сразу же выходит из строя.

33. Перегородка между мотором и боевым отделением сконструирована неудачно, вследствие чего получаются обрывы шлангов тахометра.

34. Отсутствует специальное окно для проверки заднего отстойника картера мотора.

35. Доступ смазки к подшипникам управляемых колес колесного хода затруднен. Подшипник работает в ненормальных условиях, в результате чего преждевременно изнашиваются подшипники.

36. После перерегулировки мотора М-17 (бригадой завода № 183) горят выхлопные коллекторы.

37. Амперметры быстро теряют точность показания и отказывают в работе.

38. Как правило рвутся шпильки крепления крышки нижнего подмоторного люка.

39. Резина от ободов колес ленивцев отстает, а резина на ведущих колесах гусеничного хода совершенно недоброкачественна.

40. Стекла плафонов (размещенных в башне) защищены недостаточно. Бьются при малейшей неосторожности экипажа танка.

41. Перовые пружины рычага кулисы коробки перемены передач недоброкачественны – массовый выход из строя (ломаются).

42. Шплинтовка пальцев ролика ведущего колеса гусеничного хода несовершенна. Быстро срезаются шплинты, что ведет к выходу из строя колеса в целом.

43. Масленки стартеров, вследствие их неудачного размещения часто ломаются.

44. Прокладки между всасывающим отверстием карбюратора и всасывающим трубопроводом – резиновые, последние быстро разъедаются бензином и выходят из строя.

45. В крышках картера кулачкового валика, через 50 – 100 часов появляется пропуск масла.

46. Смазка коробок перемены передач БТ-7 усиленной конструкции требует специальной смеси. В какой пропорции, и какие виды смазки для этой цели применять – частям Округа неизвестно.

Танк Т-28. А. Броневой корпус.

1. Изменить крепление бортовой брони с расчетом чтобы болты крепления не срезало при опоре нижней частью фальшброни о грунт, и чтобы при небольшом смещении брони можно было свободно вставлять болты.

2. Увеличить толщину до 20 мм переднего броневого листа ниши, устранив продавливание листа гайки натяжного винта при лобовых ударах. Крепление броневого листа должно быть не только на приварке, а для прочности вделать на шипах в корпус танка. Толщину дна довести до 18 мм.

3. Днище под свечами усилить продольными накладками 10 – 12 мм толщиною по всей длине ниш.

4. Сделать более прочными вертикальные перегородки у 1-й и 6-й свечей.

5. Сделать совершенно водонепроницаемыми инструментальные ящики в нишах.

6. Установить американские замки с индивидуальным ключом для каждой машины в дверцах инструментальных ящиков.

7. Сделать в днище ниц, где помещаются коромысла, по 4 шт. на каждую сторону пробки для спуска воды, после прохождения водных преград.

8. Изменить крепление всех люков днища, сделав их заподлицо с днищем, крепление производить не болтами, а замком. Новое крепление должно обеспечивать открывание люков в несколько секунд и обеспечить герметичность.

9. Изменить крепление заднего люка отделения трансмиссии, время на открывание и закрывание должно исчисляться в секундах.

10. Крышку люка клапана вентилятора с жалюзями сделать из двух половин, открывающихся на стороны.

11. Крышку моторного люка переделать, чтобы открывалась, не разворачивая большой башни.

12. Изменить верхнюю половину перегородки между большой башней и моторным отделением (шибер), сделав ее из двух половин, раскрывающихся в сторону.

13. Изменить крепление щитка водителя в закрытом положении, сделав его достаточно надежным от открывания.

14. Помимо жалюзей в карманах моторного отделения, где засасывается воздух, устроить густые сетки внутри, чтобы не попадали при движении по лесу листья и хвоя, которые вызывают пожары.

15. Передние крылья сделать откидными, для хождения по лесу и при взятии препятствий.

Б) ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.

1. Усилить ленивец, сделав его более жестким от боковых ударов.

2. Усилить усиленный винт в шейке у сферической головки и усилить болты подпятника.

3. Усилить усиленные длинные коромысла подвески.

4. Изменить производство внутренних труб свечей. Внутренние трубы изготовлять заодно с пружинами, без нарезки и приварки.

5. Обеспечить достаточную смазку осей балансиров. В существующей конструкции смазочного канала оси работают всухую.

6. Усилить болты рам упора кареток и болты крепления литых кронштейнов.

7. Усилить толщину концов ведущих колес, устранив поломку одиночных зубьев.

8. Усилить литые кронштейны 2-й и 5-й свечей.

9. Усилить болты крепления всасывающих колес.

10. Устроить очиститель со ступицы ведущего колеса, в зимнее время липкий снег наматывается на ведущее колесо и разрывает или сбрасывает гусеницу.

11. Сконструировать съемные шпоры для хождения танка по скользким дорогам в гололедицу.

12. Устроить на ведущем колесе захват для троса, для одевания верхней ветки гусеницы.

В) ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСМИССИИ.

1. Изменить крепление бортовых передач, бортовая передача должна плотно сидеть не только в большом воротнике, но и в двух передних. Болты крепления бортовой передачи должны плотно входить в отверстия. Разметку отверстий в бортовых передачах делать по отверстиям в броне после центровки бортовых передач между собой.

2. В пробке коробки перемены передач сделать спускной краник для первоначального спуска масла. При существующей конструкции пробки масло при спуске напором срывает последние одну нитку и обливает работающего.

3. Усилить усиленный карданный валик, обеспечив надежность от скручивания.

4. Увеличить шипы четырехлампочника и горизонтального валика вторичной передачи против смятия.

5. Установить на конце трубки у первичной передачи краник для проверки подачи масла в первичную передачу перед выходом танка.

6. Сделать смазку выжимной муфты главного сцепления без влезания в отделение трансмиссии. Ввести трубку в сторону мотора, чтобы можно было смазывать через верхний люк мотора.

7. Усилить выжимной диск главного сцепления против коробления.

8. Увеличить длину зуба барабана ведомых дисков (плавающей шестерни) в сторону первичной передачи на 4 – 5 мм. При настоящей конструкции, даже если выдержан размер между носком коленчатого вала и первичным валом коробки перемены передач 14 мм, первый диск с наклепкой ферадо сидит в обрез с торцом ведомого барабана дисков. При срабатывании ферадо на 3 мм и при расстоянии 16 мм, что допустимо по техническим условиям, диск может свалиться.

9. Стопорное кольцо, крепящее планку ведомого барабана дисков необходимо прихватывать электрической [сваркой] в точках, чтобы избежать возможности выпадания кольца.

10. Бобышки (приливы) в картер коробки передач 3 и 4, 1 – 2, задней и замедленной передач необходимо усилить ребрами жесткости у их основания.

11. Двухлапочник привода динамо сделать более прочным.

12. Заменить в бортовых передачах ролики с бронзовыми сепараторами роликовыми подшипниками завода "Шарикоподшипник".

Г) МОТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

1. Устроить спуск воды из радиаторов под днище танка без открывания нижних люков рычагом из большой башни.

2. Сделать спуск воды через водяную помпу под днище танка без открывания нижнего люка. Существующая заглушка и резиновый шланг не удовлетворяют. На месте заглушки установить второй кран, соединяющийся трубкой с краном водяной помпы.

3. Сделать спуск масла из картера мотора, не открывая нижнего люка, по типу, как и для водяной помпы.

4. Сделать вместо медно-асбестовых прокладок выхлопных коллекторов чечевичного кольца из красной меди, что обеспечит работу без пробивания газов.

5. В соединениях труб у радиаторов и у тройника водяной системы во избежание выдавливания резиновых прокладок вовнутрь, вставлять тонкие патрубки по типу как у выхлопных коллекторов.

6. В пожарном и перекрывных бензокранах вместо асбестовых сальников ставить пробковые, используя сальник бензопомпы.

7. Изменить конструкцию броневого штуцера для сообщения бензобака с атмосферой, сделав выводную трубку вверх т.к. при большом крене танка бензин выливается через отверстия в отделение трансмиссии и приводит к пожару.

Д) По ВООРУЖЕНИЮ.

1. Установить в малых башнях вместо пулеметов "ДТ" крупнокалиберные пулеметы (20 мм) типа "Рейнметалл". Пулеметы "ДТ" оставить только в большой башне.

БРОНЕМАШИНЫ ФАИ.

Основным и массовым производственно-конструктивным недочетом является слабость заднего моста. Как правило до 5000 клм. в заднем мосту обнаруживается наволакивание металла на шейках крестовины сателлитов, приводящие к заеданию последних и выходу из строя заднего моста в целом.

ХИМИЧЕСКИЕ МАШИНЫ.

Машины в частях должны соответствовать основным типам машин, состоящим на укомплектовании части. В бригадах БТ химические машины должны быть на шасси БТ, а не на Т-26, как это существует в настоящее время.

Питание машин. В настоящее время в мех. бригадах на вооружении имеются машины, работающие на 4-х различных сортах топлива:

Машины, работающие на 2 сорте бензина.

Машины, работающие на 1 сорте бензина.

Машины, работающие на авио-бензине Бакинском.

Машины, работающие на авио-бензине Грозненском.

Наличие такого разнообразия с горючим создает большие неудобства и требует особой внимательности и точного расчета. Ошибочная заправка боевых машин другим сортом повлечет остановку их. Необходимо перевести все машины на топливо одного сорта.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО МАШИНАМ БТ и Т-26.

1. Увеличение смотровых люков, в настоящих машинах видимость весьма ограничена.

2. Поставить на перископические прицелы.

3. Создать возможность бокового выхода из башни назад, что в боевой обстановке позволит экипажу выбраться в любую сторону, независимо от положения машины.

4. На всех боевых машинах нужно установить пулеметы для стрельбы назад по движению машины.

5. Повысить удобство работы экипажа, особенно водителя.

6. Улучшить башню, как в смысле удобства работы экипажа, так и в смысле удобства производства стрельбы (стабилизирующее удобство).

7. Уменьшить шум (хлопанье) гусениц у БТ и заглушить выхлоп мотора (устройство глушителей).

8. Повысить герметичность корпуса.

9. Поставить вопрос о переводе боевых машин на двигатели тяжелого топлива (дизель), имеющего большие преимущества перед бензиновым.

10. Обязать заводы-изготовители учесть и устранить все конструктивные и производственные недостатки, отмеченные выше боемашин.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЛВО

КОМАНДАРМ 1 РАНГА подпись (ШАПОШНИКОВ)

На документе резолюция К.Е. Ворошилова: «т.т. Бокису и Свиридову. Для ознакомления. Сообщите, так ли расценивают указанные машины другие командующие и само управление АБТ. подпись 5/V-37 г.»

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1826 лист 5 – 22 (17528).

20 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 0089. Об организации 11-го и 12-го ГУ НКОП СССР, выделенных из 4-го ГУ; о передаче заводов «Парострой» и завода № 178 в ведение 4-го ГУ; о выделении цехов химзащиты заводов № 80 и № 12 и передаче НИИ № 26 из 4-го ГУ НКОП в ведение 6-го ГУ НКОП. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 215-219) (15244).

За рубежом:

20 апреля 1937 новое наступление националистов начинается в провинции Бискайя на севере Испании при поддержке предварительной бомбардировки с воздуха (20798).

20 апреля 1937 состоялся первый полет Curtiss XP-37 (20798).

Авиапромышленность:

21 апреля 1937 г. Нюхтиков поднялся в воздух АНТ-37бис после ремонта, однако вынужден был прекратить выполнение задания по причине обнаруженной тряски одного двигателя. 10 мая 1937 г. при очередной попытке продолжить полеты тряска двигателя проявилась вновь. На этот раз малоуспешные опыты по доводке АНТ-37бис решили прекратить, а самолет с испытаний снять.

Отмечалось, что всего в НИИ ВВС АНТ-37бис находился 35 дней, совершил 11 полетов, общий налет составил б час 35 минут.

Указывалось, что самолет имеет много дефектов, его винтомоторная группа несовершенна, отмеченные на 1-м экземпляре вибрации окончательно не изжиты. В числе других недостатков указывались: отсутствие живой связи между членами экипажа, ненадежный механизм уборки шасси, отсутствие протекти- рования топливных баков (11945).

21 апреля 1937 после завершения очередного ремонта Нюхтиков поднял самолет АНТ-37бис в воздух, однако вынужден был прервать выполнение задания по причине тряски двигателя. 10 мая 1937 г. при очередной попытке продолжить полеты тряска двигателя проявилась вновь. На этот раз малоуспешные работы по доводке АНТ-37 бис решили прекратить, и самолет с испытаний снять.

АНТ-37бис находился в НИИ ВВС в общей сложности всего 35 дней, при этом совершил 11 полетов, суммарной продолжительностью 6 ч 35 мин. Было отмечено, что самолет имеет много дефектов, его винтомоторная группа несовершенна, обнаруженные на 1-м экземпляре вибрации окончательно не изжиты. В числе недостатков также указывались: отсутствие живой связи между членами экипажа, ненадежный механизм уборки шасси, отсутствие протектирования топливных баков (22285).

21 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 087. Об организации при институте ВИАМ группы по броне для завершения исследовательских работ по броне. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 202-203) (15244).

21 апреля 1937 опросом членов ПБ

26.- О покупке для НКО во Франции 2-х образцов установки для получения водорода химическим путем с непосредственным заполнением баллонов.

1. Разрешить закупить для испытаний у фирмы "Сосьете Газ Индустриэль" два образца установки для получения водорода химическим путем с непосредственным наполнением баллонов.

2. Отпустить 312.730 руб. (в эту сумму входят 10% накладных расходов).

3. Разрешить командировать во Францию одного представителя НКО и одного представителя НКТП для заключения договора, а затем второй раз для приемки и участия в заводских испытаниях обоих установок.

Выписки посланы: т.т. Ворошилову. Межлауку В., Розенгольцу, Базилевичу - все.; Андрееву, Ежову, Литвинову - 3

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

Другие оборонные отрасли:

21 апреля 1937 г. Приказом № 154 институту Гипроспец (ГСПИ № 4 НКОП, НКБ, МСХМ, ГКОТ, ГС институт по проектированию специальных производств «Гипроспец» НКТП, НКОП, ГСПИ по проектированию предприятий машиностроения «Союзмашпроект» МОП, ОАО «Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения» («Проектмашприбор») /129085 (129075) г. Москва Звездный б-р, 19 тел. 615-47-47) предписано открыть к 10.05.1937г. отделение в Новосибирске для проектирования завода № 179; по пр. № 24 от 26.01.1938г. организовано отделение в Харькове. Пр. № 97сс от 19.03.1938г. поручено к 1.05.1938г. разработать проект модернизации заводов № 176 и № 187; пост, правительства № 1380/к от 2.04.1938г. требовалось к 1.08.1938г. закончить проект завода № 187, приказом № 273 от 20.07.1938г. срок изменен на 1.09.1938г. По пр. № 133 от 8.04.1938г. институту было необходимо к 15.04.1938г. закончить проект цеха средств обтюрации на заводе № 11; приказом № 191сс от 2.06.1938г. требовалось разработать к 1.10.1938г. техпроект переноса завода № 3; приказом № 218сс от 20/22.06.1938г. - разработать к 1.09.1938г. техпроект строительства завода № 302. Пр. № 291с от 7.08.1938г. требовалось разработать в 1938г. строительные, сантехнические и энергетические части проектов по заводу № 183. В 10.1938г. велось проектирование завода № 378.

Для усиления строительной группы института по пр. № 147сс от 4.05.1938г. к 15.05.1938г. ему были переданы из Главстройпрома НКТП Харьковский и Свердловский филиалы треста «Промстройпроект».

До войны было спроектировано более 20 объектов в Новосибирске, Челябинске, Липецке, Туле, Нижнем Тагиле.

После начала войны институт был эвакуирован. В годы войны разработана проектная документация более чем для 40 перебазированных на восток предприятий (в Орске, Кирове, Перми и др. городах).

В 1945г. в институт переведена часть коллектива ликвидированного СТБ-1.

После войны продолжено проектирование боеприпасных производств. Кроме того, были спроектированы цеха на Сталинградском тракторном заводе, Ростовском комбайновом, «Алтайсельмаше», «Сибсельмаше». Разработан проект реконструкции павильона механизации и электрификации сельского хозяйства на ВДНХ (1950 г.). Затем были спроектированы завод колесных тягачей в Кургане, тяжелого машиностроения в Петропавловске, бумагоделательных машин в Ижевске, велозавод в Пензе, часовое производство завода им. Масленникова.

В 1946г. институт передан в ведение МСХМ, в 1957г. - в ведение ГКОТ. В 1966г. ГСПИ-4 переименован в «Союзмашпроект», в 1967г. передан в ведение МОП. В 03.1983г. институт награжден орденом Трудового Красного Знамени.

До 1967г. действовал филиал в Новосибирске, в 1970-74г. организованы филиалы в Минске, Киеве, Коврове, Туле и Ижевске.

В период 1971-90 г. были спроектированы: механо-сборочный корпус МСК-12 на ПО «Ижмаш», комплекс производств «200» и «300» на «Ижмехе», корпус «К» на Заводе им. Дегтярева, механические заводы в Зее, Алма- Ате, заводы «Робот» (г. Капчагай), «Кардан» (г. Салават), патронные производства в Климовске, Фрунзе (Корпус автоматизированного производства патронов Станкостроительного завода) и Амурске, заводы оптико- электронного приборостроения: «Сапфир» в Москве, в Салавате, Валдае, Вологде, Ростове-Ярославском, Сморгони, Лиде; выполнены проекты реконструкции Красногорского мехзавода, Загорского, Уральского и Казанского ОМЗ, Киевского «Арсенала», Лыткаринского ЗОС.

Работы (2002-09г.): проектирование предприятий машиностроения и приборостроения: автопроизводство Концерна «Ижмаш», Ростовский ОМЗ, модульный оптический корпус в г. Баку, завод спецмашиностроения на Кубе.

В 1991 г. «Союзмашпроект» переименован в «Проектмашприбор», в 1994г. преобразован в АООТ, а в 1996г. - в ОАО. По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Площадь: помещений (06.1939г.)- 525 м2.

Директор (-04-3.09.1937г.)- И.М. Петухов, (3.09.1937-10.1938г.-)- А.А. Арсен(т)ьев. Гендиректор (-1999- 2001 г.-)- Г.И. Орлов,69 (2003-09г.-)- Ю.М. Цой.

Зам. директора: по спецпроизводству (-06.1937-2.02.1938г.)- А.В. Васильев (должность упразднена); (06.1937г.)- М.Ф. Беляев.

Гл. инженер„(-06.1937-09.1938г.)- М.Ф. Беляев, (2009г.)- Л.М. Маслов.

Гл. инженеры проектов: (11.1937г.)- Смирнов (проект переноса завода № 3), (1938г.)- Елагин (завод № 46), (1938г.)- Викторов (завод № 17).

Начальники отделов: 3-го (1938г.)- С.С. Смирнов (11982).

Армия:

21 апреля 1937 года было спецсообщении Ежова Сталину, Молотову и Ворошилову:

"Нами сегодня получены данные от зарубежного источника, заслуживающего полного доверия, о том, что во время поездки товарища Тухачевского на коронационные торжества в Лондон над ним по заданию германских разведывательных органов предполагается совершить террористический акт.

Для подготовки террористического акта создана группа из четырех человек (трех немцев и одного поляка). Источник не исключает, что террористический акт готовится с намерением вызвать международные осложнения.

Ввиду того, что мы лишены возможности обеспечить в пути следования и в Лондоне охрану товарища Тухачевского, гарантирующую полную его безопасность, считаю целесообразным поездку товарища Тухачевского в Лондон отменить. Прошу обсудить".

На этом документе имеется резолюция Сталина: "Членам ПБ. Как это ни печально, приходится согласиться с предложением товарища Ежова. Нужно предложить товарищу Ворошилову представить другую кандидатуру. И. Сталин".

Рядом надпись Ворошилова: "Показать М. Н. 23IV.37 г. KB".

На этом же экземпляре сообщения расписался Тухачевский, подтвердив этим, что он ознакомился с документом (17324).

В апреле 1937 года Политбюро ЦК приняло решение об отмене поездки Тухачевского в Лондон на коронацию английского короля Георга VI (17324).

Жизнь и внутренняя политика:

21 апреля 1937 г. «Правда» публикует выдержки из доклада Сталина на пленуме ЦК и доклад Молотова. В этих докладах говорится о недостаточной активности и инициативе широких масс по разоблачению врагов народа и саботажников. По всей стране проходили митинги и собрания, на которых выступающие требовали сурово наказать обвиняемых. Страна жила в атмосфере массового психоза. Миллионы занимались поисками врагов народа, вредителей и их приспешников. Поощрялись доносы, которые считались проявлением бдительности. На партийных собраниях каждый должен был выступить с критикой и самокритикой с целью улучшения работы и укрепления социалистического строя (19590).

21 апреля 1937 глава НКВД Ежов объявил о том, что вскрыт заговор немецких шпионов, целью которых было убийство Тухачевского (4962).

21 апреля 1937 принят герб Украинской ССР (4962).

За рубежом:

21 апреля 1937 в Париже прошла конференция компартий 21 страны об объединении усилий для помощи испанской республики (3186).

Авиапромышленность:

22 апреля 1937 года вышдло постановление СТО, которым НКОП был обязан организовать производство и выпуск первых машин Глен-Мартин на заводе № 30 (Иваньково), с тем, чтобы одну машину спустить на воду для облета весной 1938 года и на 1 января 1939 года иметь мощность на 100 машин и на 1940 года на 300 машин (3902,38).

22 апреля 1937 года вышло постановление Правительства № 78сс, которым НКОП обязан выпустить первый самолет Глен Мартин весной 1938 года. Специально для этой цели 1-му гл. управлению передан Савеловский завод, как филиал строящегося 30 завода. Все строительные работы по реконструкции завода должны были закончиться к 1 октября 1937 года. В действительности же НКОП не только не закончил, но даже не приступил к реконструкции завода: из 21 объекта не начат строительством ни один основной объект, в том числе и сборочный цех. Что касается основного завода № 30, то строительство его фактически не начато. Построен лишь гараж и поставлено 5 колонн основного корпуса (3902,39).

22 апреля 1937 вышло постановление СТО N 78 "О строительстве завода 30" (2324,5).

22 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 78сс «О строительстве завода № 30». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 327-328) (15460).

22 апреля 1937 опросом членов ПБ

34.- О строительстве завода № 30,

Утвердить следующее решение К.О:

На организацию производства изделий Савеловского завода на других предприятиях и на демонтаж и перевозку ненужного НКОП"у оборудования отпустить НКМестпрому РСФСР 1,5 млн. руб, из резервного фонда СПК СССР.

Выписки посланы: т.т.Базилевичу, Рухимовичу, Жукову.

35.- О прессах для НКОП,

Разрешить НКВнешторгу снять с англокредита и закупить в других странах для завода №- 14 Наркомата Оборонной Промышленности четыре комплекта обезвоживающих прессов за счет валютного плана на 1937 г. по статье "оборудование".

Выписки посланы: т.т. Рухимовичу, Розенгольцу, Арбузову.

36.- О покупке станка для намотки сотовых и плоских радиокатушек и рабочих чертежей к нему.

Утвердить следующее решение ВТБ:

1. Поручить т. Слуцкому купить в США новый станок для намотки сотовых и плоских радиокатушек, обладающий преимуществами, перечисленными в письме т.Ежова за № 55616 от 5 февраля с.г., и комплект рабочих чертежей к нему.

2. Ассигновать для этого в распоряжение т.Ежова 5.000 ам.долларов из резервного фонда СНК СССР.

3. Тов. Рухимовичу в двухмесячный срок по получении станка доложить ВТБ о мероприятиях по воспроизводству станков этого типа в СССР.

Выписки посланы: т.т.Петренко, Ежову, Рухимовичу.

37.- Вопрос НКВД

1) Ввиду сообщения НКВД о том, что т.Тухачевскому во время поездки на коронационные праздники в Лондоне угрожает серьезная опасность со стороны немецко-польской террористической группы, имеющей задание об убийстве т. Тухачевского, признать целесообразным отмену решения ЦК о поездке т.Тухачевского в Лондон.

2) Принять предложение НКОбороны о посылке т. Орлова на коронационные праздники в Лондоне в качестве представителя СССР по военной линии.

Выписки посланы: т.т.Тухачевскому, Ворошилову, Литвинову.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

С 22 апреля по 25 мая 1937 года на Ногинском полигоне проводились сравнительные наземные испытания авиапулеметов "Бреда" калибра 7,7 мм образца 1935 г. и калибра 12,7 мм образца 1936 г.

Цель испытаний

1. Определить баллистические данные пулеметов "Бреда" калибра 7,7 мм образца 1935 г. и калибра 12,7 мм образца 1936 г. для сравнения с имеющимися на вооружении пулеметами отечественного производства.

Для чего определить:

1. Начальную скорость

2. Рассеивание

2. Устройство пулеметов и работа автоматики.

3. Эксплуатация пулеметов, питание, сборка, разборка, чистка.

4. Определить: пробивную способность, темп стрельбы.

Испытания пулеметов производились только наземные.

Заключение

Прошедшие наземные испытания авиационные пулеметы "Бреда" калибра 7,7 мм образца 1935 г. и калибра 12,7 мм образца 1936 г., в конструктивном отношении и по принципу являются известными итальянскими пулеметами "Бреда" образца 1930 г. и интереса не представляют. Интерес представляет применение пулеметов "бреда" кал. 12,7 мм как синхронных.

Интересна также система охлаждения синхронных пулеметов "Бреда" кал. 12,7 мм, основанная на принципе циркуляции набегающего воздушного потока, что может быть использовано у нас для некоторых отечественных пулеметов, устанавливаемых непосредственно около мотора самолета. Так же представляет интерес пуля кал. 12,7 мм с высокочувствительным мгновенным взрывателем (3162).

22 апреля 1937 Майзелем была подготовлена записка:

В марте 1935 г. во время испытания воздушных мин ЗАМ, на которых присутствовал НКО т. Ворошилов, бало дано приказани сделать 50 боевых мин к 1-му мая 1935 года и произвести войсковые испытания.

Однако, испытания фактически произведена не были. К 1 мая было сделано 60 мин. К испытаниям приступить не дал НЕМОВ (Нач. ВОТИ), который 3 м-ца торговался с ВВС о том, кто будет платить за бомбодераатели. Лишь после моего письма т. Ворошилову в августе его указаний преступлено к подготовке испытаний. Боло выделено 30 штук холостых мин для обучения вновь выделенных экипажей 6 самолетов Р-5, обращению с миной. Эти учебные пуски хохолостых мин, пускавшихся впервые увидевшими их летчиками и засчитаны в акте, как испытания на меткость.

Хотя имелись акты более 100 пусков боевых мин, комиссия потребовала предварительных опытов по раскрутке мин на земле, для чего начали делать специальный агрегат.

В это время Немовым громится бывший завод № 3 НКО, где делались мины. (завод превращаете я в фабрику готовален). Оборудование перевозится на завод “Авиоприбор", якобы, для продолжения работы там. Из-за этого происходит перерыв в войсковых испытаниях на 4 месяца.

В тактико-технических требованиях (Т.Т.Т.) для "ЗАМ" обр. 34 г., подписанных т. АЛКСНИСОМ в начале 1935 г., от ротора мины требовалась холостая работа в течение 30 минут. Однако, на испытаниях, совершенно произвольно, в противоречие Т.Т.Т., по который были сделаны мины, ВВС потребовало холостой работы мины в течение полутора часов.

Полколъко подшипники должны были, согласно Т.Т.Т. работать лишь 30 минут, в них закладывалась смазка лишь при сборке, чего было совершенно достаточно. При крутке подпшпнинов в течение большего времени, заложенного заранее тавота не хватает и подшипники заедают. Очевидно, что вопрос о подаче смазки в подшипники, при более долговременной работе, да и сама система подшипников не представляет какой либо проблемы. Надо; только предъявлятъ Т.Т.Т. до того, как конструкция закончена.

При испытаниях через 1 ч.10 мин. крутки, задрался подшипник и, очевидно, перегревшись зажег масло, вылившееся из раскруточного агрегата, После 20 минут пребывания мины в пламени, горевшего под ней масла и деревянного пола .стали выстреливаться из мины, находившиеся в ней 54 штуки снарядов. Всего минабыла в огне 2 часа , причем тротилл в мине так и не взорвался. Думается, что этот случай скорее говорит о безопасности.

Как выпущенные в 34 и 35 г.г. более 100 шт. боевых мин, так и мины, испытанные разными комиссиями на безопасность, при работе мины по Т.Т.Т., по которым они сделаны, показала полную безопасность работы. Однако, под предлогом опасности мин составляется соответствующий протокол и испытания прекрашаотся.С подозрительной поспешностью 50 мин, сделанных по указанию т. Ворошилова, сваливаются в кучу и подрываются.

Но хранить то мины, во всяком случае безопасно. Почему надо было так спешить, когда были известны уже результаты исследования военной группы ВПК, указавшей на большое значение мин. На антигосударственные действия НЕМОВА, мною было подано заявление тов. СТАЛИНУ, который поручил расследовать их НКТП. Расследовавшее поручено было Наркомтянпромш ..... НЕМОВУ же, которыи просто положил документ под сукно. Лишь после нажима тов. ТУХАЧЕВСКОГО, бумагу из НКТП розыскали. Меня вызвал помошник ПЯТАКОВА., ЭРМАН, который при мне для виду накричал по телефону на НМОВА и предложил немедленно прислать ему бумагу с резолюцией тов. СТАЛИНА.

Тут НЕМОВА спасает вышеуказанный протокол ВВС об опасности мины, составленный на следующий день посде этого разговора. Протокол этот оказывается у НЕМОВА и ЭРМАНА за 5 дней до того как он посылается на утверждение к Нач.Вооружения тов.ТУХАЧЕВСКОМУ, который его не утвердил .Протокол имеет внешне необычную форму. В нем почему-то отдельным параграфом специально подчеркивается, что "протокол вступает в силу .лишь по утверждении Нач. Вооружения”. Опираясь на этот протонолл, НЕМОВ пытается об"яснить свои поступки, совершенные за несколько месяцев для того. Все, что происходит с миной, заставляет думать, что к этому делу приложил руку враг.

Совершенно ясно, что обладание оружием, дающим преимущества в дальности и действительности стрельбы, является решающим.

Про мину распускаются самые нелепые технически необоснованные, слухи,что возможнолишь при системе , когда все это рассматривается заочно от изобретателя. Ни разу меня не вызвал ни один из руководителей ВВС и не спросил "вот говорят, что мина имеет следующие дефекты» какие у тебя есть технические соображения по этому поводу". Не было ни одного технического совещания, все делается келейно и закулисно, что и дало возможность группе лиц "уговорить" руководство ВВС.

Посколько мина "ЗАМ" огульно порочится и ВВС составил новые Т.Т.Т., которыми наперед уничтожается возможность постройки вообще воздушнойторпеды, вне эависимости от ее системы, считаю необходимым сказать следующее:

1) а. При стрельбе с самолета меткость чрззвычайно мала. Одно вероятное отклонение (1 в.о.) по направлению и высоте, колеблется от 1/50 до 1/100 дистанции, вне зависимости от вида орудия. Это и понятно, так как ошибки от колебаний самолета перекрывают собой все другие ошибки. Пулеметная пуля, обладающая наилучшими баллистическими свойствами уже на дистанции в 500 метров, дает лишь 0,008 шанса на попадание во вражеский самолет .Такова же вероятность и прямого попадания ракеты или снаряда.

Применение дистанционной трубки, рвущей снаряд при пролете его у цели, при действительной стрельбе, не может дать большого увеличения меткости, так как мало количество осколков и так как ошибка по дальности, зависящие от неточного определения дистанции, могут доходить до 10% дистанции. К этоиу еще добавляются ошибки, зависящие от времени реакции летчика. Это доказывается тем, что даже при полигонной стрельбе снарядом или ракетой, по неподвижному аэростату, когда дистанция определяется не прицелом, а по заметным отклонениям, ошибки по дальности очень велики.

На дистанции в 1-2 клм. действительно поражать врага сможет лишь оружие, которое мощью своего разрыва перекрывает неизбежные ошибки попаданий, доходящие до 100 метров по направлению и высоте и 200-300 метров по дальности:. Таким оружием может быть лишь воздушная мина. Уже малая мина “ЗАМ” обр. 34 г. дает объем поражения в несколько сот метров. Хочется ВВС или нет, а делать их придется. Вопрос лишь в том, первые-ли мв начнем бить врага воздушными минами или поймем это только тогда, когда нас начнут ими быть.

Всякая воздушная мина или торпеда, должна состоять из корпуса с крыльями, двигателя и прибора дающего устойчивость. Двигатель должеи давать энергию а) на разгон торпеды от скорости, которую она имеет по инерции в момент отрыва от самолета, до ее максимальной скорости, б) на преодоление сопротивлания воздуха при полете. Так торпеда "ЗАМ" весом в 150 кгр., при разгоне от 140 мтр в секунду до 230 мтр. в секукду, должна развивать мощность более 1000 лошадиных сил. Из известных двигателей ни один кроме ротора "ЗАМ", при весе в 50 кгр. и габаритах двигателя, состоявшего из плоского диска диаметром в 500 мм и толщиной в 30 мм не может дать ничего приближающегося (вес на силу 0,03 клг.). Ракета прямого действия, (сравнивая с 132мм ракетой Р.И., где вес всей ракеты около 25 клгр., а боевой поражающей части около 10 кгр.), при применении ее в торпеде должна сама весить в 2 рава больше торпеды. При этой ротор заменяет приборы устойчивости необходимые при любом другом двигателе. В"ЗАМ", "мотор" сам дает очень большую устойчивость.

в) Торпеда, подвешенная под самолет, в полете разгржается, т.к. имеет подъемкую силу из за своих крыльев. "ЗАМ" в полете весит лишь 50% своего веса. Такин образом, самолет может взять в полет, по весу, в 2 раза больше торпед, чем снарядов или ракет. Так истребитель, берущий 6 ракет по 25 кг. (6 х 25 = 150 кг.), может взять 2 "ЗАМ" по 150 кг (2х150=300 кг), так как в ракете полезно используется лишь 40% ее веса, то сравнительно, загрузка истребителя “ЗАМ”ами, по весу выгоднее, чем ракетами, в 6 раз. г) Последние Т.Т.Т. к воздушный торпедам, поставленные ВВС, требуют стрельбы по невидимому самолету (стрельба на дистанции до 8 клм. на встречном курсе) и одинаковости траектории при стрельбе вверх и вниз, что противоречит законам механики, д) Лишь торпеда может быть оснащена всеми достижениями телемеханики, намного увеличивая ее боевые качества. Институтом Телемеханики, для "ЗАМ" были сделаны, приемник для взрыва по радио и подправления курса "право-лево" и аккустический взрыватель, подрывающий мину от шума при пролете около вражеского самолета. Испытать эти приборы не дали.

Против "ЗАМ" приводятся следующие соображения.

а) Мала меткость. Но мы видели, что из-за условии воздушной стрельбы, рассеивание для всякого оружия на дистанции 1,5-2 км. доходит до 100 мтр. Это неизбежное рассеивание, недобросовестно квалифицируется как "Невозможность установить закон рассеивания для мин, т.к. отшюненля доходят до 100 мтр." Лишь мина "ЗАМ" перекрывает мощью своего разрыва это рассеивание.

б) Необходимость нескольких минут взлета самолета, на приведение мины в состояние боевой готовности. (Время на раскрутку ротора, которой далее вращается в мине вхолостую, до момента пуска мины, когда включаются винты, которые начинают вращаться ротором). При испытаниях "ЗАММ", время на раскрутку ротора при 2-х ветрянках равнялось 2-м минутам. Самолету на набор высоты и занятия исходного для боя положения, во всяком случае надо больше времени, так что возрастание это неосновательно.

в) Необходимость поддерживать холостыео обороты ротора в течение полутора часов.

В Т.Т.Т., подписанных тов. АЛКСНИССом, в начала 1935 г. от ротора требовалось 30 мин. работы, в связи с чем и были сконструровааы подшипники и их смазка. На испытаниях произвольно потребовали 1,5 часовой работы. Если это действительно нужно, то переконструировать подшипника не трудно, (1,5 часовая работа, предполагает вылет наших истребителей - перехватчиков, по боевой тревоге, когда враг находится ва 900-1000 км.

г) Скорость мины мала,

Скорость мины, пускаемой согласно Т.Т.Т, с самолета Р-5 действительно невелика. Но ни один человек в ВВС, сам не сосчитал, а меня вызвать не удосужился, чтобы понять, от чего зависит скорость "ЗАМ”.

Ротор "ЗАМ", дает энергию на разгон торпеды от скорости, которую она имеет в момент спуска (скорость самолета) до ее расчетной скорости. Чем больше скорость самолета, тем больше будет и скорость “ЗАМ", которая примерно на 50% больше скорости самолета, с которого она пускается. Так что утверждение, что "ЗАМ" устарел, т.к. увеличились скорости авиации, вызван нежеланием ознакомиться с принципом работы "ЗАМ". Расчет показывает, что "ЗАМ" при пуске самолета, имеющего 500 клм. в час (140 мт. в сек.) через 5 сек., разгоняется до 230 мт. в сек. и при пуске с самолета, имеющего скорость в 360 км. в час. дает подъем на 1000 мт. и дальность, без снижения, около 14 км.

д) Ветрянки, раскручивающие ротор, на скоростном истребителе развернут самолет. Нелепость этого монщо выяснить 2-х минутным расчетом.

е) Опасность мин из-за гпличия в них вращающихся деталей.

При работе "ЗАМ" по Т.Т.Т., по которим она сделана, мина совершенно безопасна. Конечно, конструкция мины обр. 34г., имеет иного дефекров, но они все легко могут быть устранены, т.к. ни один из них не носит принципиального характера. В проекте "ЗАМ" весом в 150 кг., ВВ вообще вынесено из сферы влияния роторов и подаетвя к ним лишь к моменту разрыва. Подшипники на нем сконструированы с расчетом на многочасовую работу.

Если бы в течение последних полутора лет работа не стояла бы, мина большой скорости и на любое время работы была бы ухе закончена.

Отдельно стоит вопрос о планирующей бомбе "ПВМ"«

"ПБМ" никто не ругает, а работа по ней превращена под шумок, так сказать "за кампанию " с "ЗАМ", хотя никаких постановлений на этот счет не было.

Необходимость планирующей бомбы, дающей возможность бомбить за неснолью десятков километров от объекта, вне досягаемости зенитной защиты, всем ясна. Простота конструкции "ПБН" тоже вне сомнений. Самоустойчивость "ПБН” делает ее проще и дешевле всех других массовых конструкций. Так в чьих же интересах работа приостановлена?

На последнем испытании "ПБМ ДГ" показала большую точность попадания, на дастакцли в 18 км. Сделан проект "ПБМ" П на дальюо»ь до 50 км., весом в 500 и 1000 кг. НИИ ВВС был разработан метод прицеливания с учетом ветра на этой дистации.

Коли бы работу не прекратили, то "ПБМЭ П тоже уже летала бы.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ Мейзель (3872,42).

22 апреля 1937 г. РС-82 модели 111000 испытали стрельбой на Софринском КИАП при участии ведущего инженера НИИ-3 НКОП Ю.А.Победоносцева. По свидетельству начальника 2 отдела (не понятно, Софринского КИАП или НИИ-3 НКОП) Демидова, снаряды модели 111000 в основном отличали от аналогов модели 2-01171 отсутствие запального стакана в БЧ и осколочной насечки на корпусе БЧ. Опытный боеприпас оснастили стальным сварным оперением вместо литого дюралевого. Перетяжеление пассивного на 0,55 кг произошло главным образом за счет стального оперения увеличенного размаха. На дне камеры двигателя на снарядной мази был приклеен воспламенитель из 6 г ДРП, на него уложены два ряда по семь шашек и два ряда по шесть шашек пороха НГВ (шашки вынуты из центрального ряда) и второй воспламенитель из 6 г ДРП. Стабилизатор установлен на резьбе, смазанной снарядной мазью.

Как отметили испытатели, обращало на себя внимание небрежное исполнение некоторых деталей. «В особенности, выполнение приварки лопастей оперения к обтекателю». В то время, когда разрабатывали чертеж этого снаряда, завод №6 имени Морозова только что приступил к изготовлению пороха рецептуры НГВ для РС. Одна из первых опытных партий этого пороха при снаряжании ее в РС-82 давала нормальное давление в камере 220-250 кг/см2 при диаметре критического сечения сопла 18-18,5 мм. По этой причине у снаряда сопло было изготовлено с диаметром критического сечения 18,3 мм (11402).

22 апреля 1937 г. начальник 4 отдела АВ ВВС РККА военинженср 1 ранга Э.КЛарман в письме докладывал бригадному инженеру И.Ф.Сакриеру: «15 и 16 апреля сего года, работая на Ногинском полигоне по выполнению Вашего специального задания, интересовался ходом строительства и общим положением на полигоне, о чем считаю необходимым Вам доложить нижеследующее.

Строительство идет чрезвычайно медленно, и в этом году мы опять останемся без полигона, способного сколько-нибудь серьезно заниматься работой. Если так дальше будет продолжаться, то в полной мерс работоспособным он будет через пятилетку, не раньше. Насколько серьезно положение на полигоне, видно хотя бы из того, что хранилище боеприпасов из деревянных зданий построено в лесу, освещение к нему не подведено, а охраняется оно одним часовым. В бомбохранилище около него "Ранятся бомбы и разного рода боеприпасы. Совместно хранятся и тротил и мелинит, и порох дымный, и трубки с капсюлями, вопреки всем хранения, что чрезвычайно опасно в пожарном отношении.

Сам склад, как из-за неудовлетворительной охраны, так и по своему расположению легко может быть взорван даже не только опытным диверсантом, но лаже любым преступником. Тогда будет уничтожен весь городок, в котором большинство зданий - деревянные. Пожарная же охрана, по своему составу и обеспечению водой, в состоянии работать всего несколько минут. Начальника пожарной охраны на полигоне нет, и не было. Кроме того, на полигоне около цели №3 в нескольких километрах от бомбохранилища (бывшей лаборатории завода №67) хранятся под навесом около 15 тонн бомб, охраняемые вольнонаемными сторожами. Взрыв их причинит немало бед полигону и уничтожит деревню Соколово. Сам полигон сильно запушен. Неразорвавшиеся бомбы и боеприпасы не подрывали уже несколько лет. А потому вообще опасно на полях полигона производить какие бы то ни было работы. Пиротехника на полигоне нет, начальник полигона прекратил все работы.

Очистка поля, если таковую произвести как следует, потребует нескольких месяцев. Закрытие полигона уже срывает испытание РС-132. Обращает на себя внимание безразличное отношение к этому со стороны политотдела НИИ. от которого никто на полигоне не бывает. Здесь много вольнонаемных служащих и изрядное количество военнослужащих, а ни одного политработника на полигоне нет. Не прикреплен к полигону и представитель НКВД. А работать, над чем. здесь, очевидно, есть. По сведениям начальника полигона тов. Поповича, недавно служащими полигона был обворован вещевой склад. Вольнонаемные служа

полигона занимались грабежом па дороге. Имеются случаи пропажи патронов ШКАС и ШВАК. а также ряд других безобразий.

Все это показывает, насколько плохо обстоит дело с подбором людей на полигоне, где испытания проходят сов. секретные объекты вооружения РККА. Нет никакой уверенности, что здесь дело обходится без работы классового врага...» (11402).

Другие оборонные отрасли:

22 апреля 1937 г. Докладная записка заместителя наркома тяжелой промышленности СССР И. П. Павлуновского секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину о работе Артиллерийского управления Наркомата обороны СССР

Секретно.

За шесть лет работы в военной промышленности НКТП я часто сталкивался с фактами, указывающими на крупные недочеты в работе Артиллерийского управления НКО. После вашего доклада и доклада т. Молотова на пленуме ЦК ВКП(б) я прихожу к выводу, что недочеты по артиллерийскому вооружению РККА отнюдь не случайные ошибки, а система действий, сознательно рассчитанная на ослабление вооружения Красной армии. Целый ряд фактов показывает, что на участке артиллерийского вооружения Красной армии работает на протяжении ряда лет хорошо законспирированная и очень влиятельная вредительская организация. Вот основные факты.

Тяжелый пулемет

Развитие массового применения легких танков и штурмовой авиации выдвинуло в качестве могущественного средства борьбы с ними тяжелый пулемет. Красная армия на вооружении тяжелого пулемета не имеет. В этом отношении Красная армия находится в худшем положении, чем армии ее вероятных противников.

К 1932 г. на Ковровском заводе был установлен на производство вполне современный тяжелый (12,7 мм) пулемет инженера Дегтярева с сильным патроном типа «Маузер» и тяжелой американского типа пулей весом 56 г. В 1933 г. пулемет Дегтярева был АУ с производства снят. В 1936 г. было снято с Тульского завода и производство винтпатронов 12,7-мм калибра. Тяжелый пулемет Дегтярева был снят с производства под тем предлогом, что тяжелые пулеметы 12,7-мм калибра слабы, и что вместо них надо иметь 20-мм автоматы. Опытный образец 20-мм автомата появился только в 1934 г. В конце 1935 г. 20-мм автомат ШВАК был поставлен на производство, и на его отладку потребовалось более года. 20-мм автоматов ШВАК за все время изготовлено всего несколько сот штук.

Что же получается? Отлаженный и вполне современный тяжелый пулемет Дегтярева с производства снимается. Вместо него только в 1935 г. ставится на производство неотлаженный образец 20-мм автомата ШВАК с недоработанным слабым патроном для него. В результате Красная армия не вооружена тяжелыми пулеметами. А между тем, если бы в 1933 г. пулемет Дегтярева не был бы снят с производства, Красная армия к 1937 г. имела бы на вооружении не менее 3-3,5 тыс. современных тяжелых пулеметов.

Надо тяжелый пулемет Дегтярева вновь восстановить на производство. Это сделать легко, так как промышленность, несмотря на отрицательное отношение АУ к тяжелому пулемету Дегтярева, на производстве его сохранила; также промышленность сохранила на производстве и винтпатроны к тяжелому пулемету. В деле сохранения на производстве пулемета Дегтярева сыграл крупную роль начальник Отделения стрелкового вооружения АУ т. Середин.

Горная пушка

Во всех европейских армиях и в японской армии имеются на вооружении 75-76-мм горные пушки. Имела на вооружении горную пушку и царская армия. Горная пушка особенно зарекомендовала себя во время империалистической войны не только на Кавказском фронте, но и в Италии, и на Карпатах. Преимущество горной пушки — она разборная и может перевозиться лошадьми на вьюках. Это создает горной пушке проходимость в любых условиях и подвижность.

Красная армия горной пушки на вооружении и производстве не имеет, так как она с производства НКО снята. Отсутствие на производстве горной пушки поставит нашу армию в очень тяжелое положение в условиях войны в горных местностях Кавказского и Туркестанского фронтов и на Дальнем Востоке. Условия театра войны на Дальнем Востоке отличаются следующими особенностями: отсутствие дорог, леса, много рек, сопки. Это сильно затруднит подвижность дивизионной и полковой артиллерии и особо остро ставит вопрос о легких орудиях сопровождения пехоты типа горной пушки, приспособленной к перевозке на вьюках.

Наша и японская дивизионные пушки тяжелы для маневренной войны на Дальнем Востоке и на маневре будут отставать от пехоты. Учитывая это, японцы ввели на вооружение 75-мм пушку весом 560 кг, дальностью 6 км с гаубичной траекторией. Это дает японской дивизии крупные преимущества перед дивизией Красной армии. В маневренной войне, когда дивизионные и полковые пушки в условиях Дальнего Востока будут отставать, наши дивизии на маневре могут оставаться только с 45-мм противотанковыми пушками, годными для поражения живых целей не далее 2,5 км со снарядом слабого осколочного действия, без всякой гаубичности. Японская же дивизия в это время будет иметь при себе и 75-мм артиллерию, способную до подхода дивизионной артиллерии решать все задачи боя в глубину до 6 км с навесным огнем, т. е. держать под огнем весь боевой участок нашей дивизии.

В 1935 г. промышленность сконструировала образец 76-мм пушки-гаубицы весом 380 кг, дальностью 6 км, с навесным огнем, приспособленную для перевозки вьюками и переноски людьми. Испытания этой пушки АУ все время затягивало, и в 1936 г. на полигонных испытаниях образец этой пушки был просто кем-то сломан. Тов. Ефимов мне неоднократно заявлял, что такая пушка армии не нужна.

Вывод. Горная пушка с вооружения и производства снята. Легкая же 76-мм пушка-гаубица весом 380 кг, с успехом могущая быть использованной и в горных условиях, и на Дальнем Востоке, на вооружение не принимается. Во всех европейских армиях на вооружение приняты пушки 75-мм дальностью 6 км, весом 350-560 кг.

Полковая пушка

На вооружении Красной армии состоит устаревшая 76-мм полковая пушка, которая является поставленной на резиновые колеса короткой пушкой образца 1913 г. дальностью 6,5 км, весом 700-800 кг. Нам же нужна полковая пушка дальностью не менее 10-11 км и весом 800-900 кг. В 1935 г. промышленностью было дано задание конструкторам Маханову и Грабину сконструировать такую пушку. Проект Маханова получился неудачным. Проект пушки Грабина отвечает всем требованиям современной полковой пушки. По настоянию АУ, работы по проекту Грабина прекращены, и наша армия остается при устаревшей пушке.

Дивизионная пушка

До 1936 г. у нас не было массового производства дивизионных пушек. Это было одно из самых слабых мест в артиллерийском вооружении Красной армии. В 1936 г. впервые поставлена на массовое производство современная дивизионная пушка Ф-22. Между тем еще в 1930 г. мы имели испытанный образец дивизионной пушки Сидоренко образца 1930 г., подрессоренную, дальностью 13,2 км и весом 1350 кг. Если бы эта пушка Сидоренко в 1930 г. была поставлена на производство, то к настоящему времени Красная армия была бы обеспечена полностью производством почти современных дивизионных пушек. Почему же эта пушка не была принята Артиллерийским управлением на вооружение, и наша Красная армия была оставлена без производства дивизионных пушек?

В 1933 г. по настоянию АУ была принята на вооружение и поставлена на производство неудовлетворительная дивизионная пушка Сидоренко образца 1933 г. Основной недостаток этой пушки заключается в том, что она не подрессорена, и вес ее 1800 кг при дальности 13,4 км. В 1935 г. эта пушка по предложению АУ с производства снимается. Спрашивается, почему годная пушка Сидоренко образца 1930 г. АУ на производство не была поставлена, а мало пригодная пушка образца 1933 г. была на производство поставлена и через 1,5 года с производства снята? Вряд ли это случайно, вряд ли это только ошибки.

Учитывая созданное Артиллерийским управлением НКО угрожающее положение с дивизионной пушкой, промышленность сконструировала пушку Ф-22, которая в 1936 г. поставлена на производство. В результате по вине Артиллерийского управления мы по дивизионной пушке отстали на 4-5 лет.

107-мм корпусная пушка

В 1932/33 г. завод «Баррикады» освоил на производстве 107-мм корпусную пушку. В 1935 г. АУ предложило промышленности прекратить производство 107-мм пушек и вместо них начать налаживать производство новой 122-мм пушки. Такое решение Артиллерийского управления означало ни что иное, как оставление Красной армии на 1-2 года — на период освоения 122-мм пушки — без производства корпусных пушек. Промышленность резко запротестовала против такого распоряжения Артиллерийского управления и обратилась к т. Ворошилову. Тов. Ворошилов дал распоряжение сохранить на производстве 107-мм пушку на год, одновременно осваивая на производстве 122-мм пушку.

Гаубичная артиллерия

В тяжелом положении находится вооружение Красной армии и гаубичной артиллерией.

122-мм дивизионная гаубица образца 1909/1930 г. Основной недостаток этой гаубицы — она не подрессорена и не имеет раздвижных станин. Вес гаубицы в боевом положении 1450 кг дальностью 8 км. Для конной тяги 122-мм гаубица имеет подвижность, одинаковую с дивизионной пушкой. 122-мм гаубица образца 1909/1930 г. устарела. В 1932 г. АУ дало задание промышленности конструировать дивизионную гаубицу весом 2250 кг, дальностью 12 км. Промышленность такую гаубицу сконструировала и изготовила. Эта новая гаубица АУ на вооружение принята не была, т. к. она для дивизионной артиллерии слишком тяжела. В результате такого неправильного задания АУ промышленности мы остаемся на устарелой гаубице образца 1909/1930 г.

152-мм корпусная гаубица. До 1932 г. на вооружении Красной армии и на производстве состояла 152-мм корпусная гаубица 1909/1930 г. весом 2800 кг, дальностью 9,6 км. В 1932 г. эта гаубица АУ с производства снимается. Вместо нее вводится на производство 152-мм гаубица капитальной модернизации весом 3,5 т, дальностью 11 км. Поставленная на производство корпусная гаубица капитальной модернизации оказалась негодной, и в 1934 г. она с производства АУ снята. В 1935 г. для вооружения корпусной артиллерии АУ ставит на производство гаубицу образца 1934 г., дальностью 17 км, весом 6,7 т. Производство этой новой гаубицы образца 1934 г. не могло быть налажено до конца 1936 г., потому что АУ за это время 4 раза меняло систему лафета. В результате Красная армия с 1933 г. до конца 1936 г. не имела установившегося производства корпусной гаубицы.

8-9-дюймовая корпусная гаубица. На вооружении корпусной артиллерии Красной армии мы имеем 8-дюймовую гаубицу (Б-4), весом 16 т, дальностью 17 км. Эта гаубица по своему весу для корпусной артиллерии тяжела и для своего продвижения зачастую будет требовать помощи саперных частей для укрепления мостов и дорог и в результате чего не будет в состоянии следовать за маневром корпуса. Наличие такой гаубицы в резерве Главного командования вполне целесообразно. Опыт империалистической войны показал, что в маневренной войне требуются подвижные мощные гаубицы калибром 8-9 дюймов, весом не более 7 т, дальностью 9-10 км, вес снаряда 100-130 кг, содержащим 15-25 кг взрывчатого вещества. Такая гаубица будет следовать за своими войсками, не требуя особой саперной помощи. В то же время она будет достаточна для разрушения мощных укреплений полевого типа. Такой гаубицы на вооружении мы не имеем, и заданий на ее проектирование промышленность от АУ не получала.

Сверхмощная гаубичная артиллерия резерва Главного командования

Опыт империалистической войны показал, что армия должна иметь на своем вооружении сверхтяжелые гаубицы калибром не менее 16 дюймов. Только благодаря такой гаубице немецкая армия в течение нескольких дней разрушала самые мощные укрепления Бельгии и Франции (Льеж, Мобеж, Намюр, Лаон и др.). Французская армия имеет на вооружении 20-дюймовую гаубицу.

В настоящее время немцы на французской и польской границах строят мощные бетонные укрепления, которые можно разрушить только гаубицами не менее 16-дюймового калибра, с весом снаряда в 800-1400 кг и весом взрывчатого вещества до 200 кг. Мощные укрепления будут возводиться часто и во время войны. Поэтому армии, которые не будут иметь артиллерию, способную разрушать мощные бетонные укрепления, окажутся в очень тяжелом положении.

Красная армия на своем вооружении не имеет современных гаубиц свыше 9-дюймового калибра. Красная армия имеет несколько штук 11- и 12-дюймовых гаубиц, оставшихся от времен империалистической войны, очень мало удовлетворяющих современным требованиям войны. Поэтому надо дать срочное задание конструкторам на конструирование 16-дюймовых гаубиц на механической тяге и 20-дюймовых гаубиц на железнодорожном транспортере.

Переспециализация заводов артиллерийского производства

В 1933 г. тт. Тухачевский и Ефимов предложили промышленности провести в течение года переспециализацию артиллерийских заводов, которая сводилась к следующему. 122-мм гаубицу снять с производства на заводе им. Молотова и перенести на Уралмашзавод; 107-мм корпусную пушку, которая только что была освоена на заводе «Баррикады», перенести на завод им. Молотова; 8-дюймовую гаубицу снять с завода «Большевик» и перенести на завод «Баррикады». Такая переспециализация означала бы, что мы этих типов орудий не смогли бы получить на производстве в течение 2-х лет минимум. Тов. Орджоникидзе и я решительно выступили против этого плана и поставили об этом в известность т. Ворошилова. Тов. Ворошилов тоже высказался против переспециализации заводов, и план не удался. Спрашивается, кто подсказал тт. Тухачевскому и Ефимову такой план разоружения армии на 2-3 года?

Склады

В особенно тяжелом состоянии находится организация тыла Красной армии в части питания фронтов боеприпасами. Организация баз питания Красной армии боеприпасами должна быть строго увязана с планом войны по фронтам. Как обстоит дело в настоящее время, не знаю, но в 1935 г. тыл питания Красной армии боеприпасами был мало организован. Дислокация тыловых складов носила случайный характер и представляла собой в значительной мере результат отступления царской армии на западном фронте. Помимо этого склады были совершенно недостаточны по своей вместимости для ведения современной войны.

Можно было бы привести и еще ряд фактов, например: по вооружению авиации пушечной артиллерией, по мелкокалиберной зенитной артиллерии и т. д., а также факты, показывающие, как путем внесения бесконечных бессистемных изменений в находящиеся на производстве образцы, запутывается и задерживается производство артиллерийского вооружения.

Но я ограничиваюсь приведенными фактами, потому что и их уже достаточно, чтобы сделать вывод о вредительстве в артиллерийском вооружении Красной армии.

Павлуновский

АП РФ. Ф. 3. Оп. 46. Д. 338. Л. 144-152. Заверенная копия (15431).

22/23 апреля 1937 г.

СЕКРЕТНО.

Экз. № 2

22/23 апреля 1937 г.

№ 179443с

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

тов. ВОРОШИЛОВУ

Докладываю по вопросу создания танка, рассчитанного на ведение уличного боя.

В результате подробного изучения этого вопроса, совещание с участием конструкторов завода № 174 т. ГИНСБУРГ, завода № 183 т. КОШКИНА и БЕР, Героя Советского Союза т. АРМАН и Полковника т. КРИВОШЕИНА пришло к следующим выводам.

Решение вопроса о танке, рассчитанном на ведение уличного боя, может быть выполнено двумя путями:

1. Разработать специальную конструкцию танка, причем одновременно этот танк должен решать боевые задачи и в полевой обстановке.

2. Приспособить существующие типы танков – Т-46, БТ, Т-29, Т-35.

Практика показывает, что разработка всякой новой конструкции танка до изготовления опытного образца длится около полутора лет. Поэтому целесообразно начать решение задачи по обеспечению возможности ведения уличного боя с приспособления существующих образцов танков, в первую очередь Т-46 и БТ.

В обоих случаях для обеспечения угла возвышения в 60 – 70˚, необходимого по условиям уличного боя, потребуется переделка противооткатных устройств 45 и 76 мм танковых пушек, или же 45 мм танковую пушку заменить на морскую.

Одновременно целесообразно начать разработку нескольких вариантов специального танка, полностью удовлетворяющего требованиям, как в условиях уличного боя, так и в полевой обстановке.

Тактико-технические требования на приспособления существующих танков БТ, Т-46, Т-29 и Т-35 и на конструирование специального танка разработаны. На совещании у тов. МЕЖЛАУК 19-го апреля 1937 г. я просил разрешения доложить Вам эти требования. Вы предложили этот доклад сделать совместно с конструкторами.

Прошу назначить день доклада для вызова конструкторов из Ленинграда и Харькова.

п/п НАЧАЛЬНИК АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА

КОМДИВ (Бокис)

Верно: подпись

Отпечатано два экз.

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 975 лист 68 с об. (17938).

22 апреля 1937 г. начальник АБТУ РККА комдив Г.Г. Бокис письмом № 179443с доложил народному комиссару обороны Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову о результатах проделанной работы. В заключительной части письма Г.Г. Бокис просил К.Е. Ворошилова назначить дату для проведения совместного с конструкторами заводов доклада по вновь разработанным ТТТ (17503).

22 апреля 1937 г. Приказом № 0088 заводу (Николаевский государственный завод № 198 им. товарища А. Марти НКОП, НКСП, Завод «Наваль», Общество николаевских заводов и верфей (ОНЗиВ), трест «Наваль-Руссуд», Завод «Наваль» им. А. Марти, Объединенные Николаевские государственные судостроительные заводы им. А. Марти (Никгосзаводы), Завод им. А. Марти ВСНХ, Николаевский государственный завод им. А. Марти НКТП /Украина  г. Николаев п/я 5 «Знамя» (1938 г.)/) предписано заложить линкор типа «А» в 11.1938 г., пр. № 444сс закладку линкора произвести в 4-м квартале 1938 г.

Во исполнение постановления СТО № 61сс от 23.03.1937 г. приказом № 0067 от 31.03.1937 г. заводу поручено изготовить образец 305-мм корабельной башенной установки.

Приказом № 392сс от 7.10.1938 г. завод определен головным по производству тралов и параванов.

По пр. № 335 от 1.09.1938 г. для производства работ по контрольно-измерительным приборам на заводе с 1.09.1938 г. организовано отделение Московской проектно-монтажной конторы треста «Теплоконтроль». По пр. № 482с от 31.12.1938 г. на заводе организован отдел опытных работ.

С 07.1941 г. завод перешел на выполнение фронтовых заказов: производил понтоны, минометы, бомбы, снаряды, мины. 8.07.1941 г. вышла директива НКСП о частичной эвакуации завода. По приказу НКСП от 18.07.1941 г. завод был полностью эвакуирован (4500 чел.) в Астрахань на завод № 638, в Севастополь и в Северодвинск на завод № 402. Эллинг со стапелями № 2 и 3, батопорт большого стапеля «0» были взорваны.

Во время оккупации завод был захвачен немцами вместе с корпусом линкора «Советская Украина», стоявшим на стапеле «0». При отходе немцев в начале 1944 г. стапель был взорван. После освобождения Николаева в 03.1944 г. до конца 1945 г. шло восстановление завода, которому был присвоен № 444. С 1945 г. - производство понтонов, барж, пассажирских катеров. Позднее- строительство военных кораблей.61

Площадь территории (1895 г.)- 80 га, (1914 г.)- 120 га, (1940 г.)- 215 га.

Численность персонала (04.1920 г.)- 1200 чел., (1937 г.)- 21103 чел., (06.1941 г.)- 28.600 чел.

Директор (1905 г.-)- Н.Н. Приемский, (1913 г.)- И.С. Каннегисер, (-02-21.09.1937 г.> С.А. Степанов, (21.09.1937- 20.08.1938 г.)- А.И. Гайзер, (20.08-09.1938 г.-)- А.В. Самарин.

Управляющий (1913 г.)- Б.И. Юренев. Член правления (1914 г.)- Н.И. Дмитриев, (14.04.1920-22 г.)- В.П. Костенко.

Зам. директора (-21.09.1937 г.)- К.А. Шишацкий, (21.09.1937 г.-)- В.Ф. Коврыжкин. Помощник директора по найму и увольнению (-31.12.1938 г.)- И. Г. Шмерлинг, (31.12.1938 г.-)- К.И. Ефремов.

Гл. инженер-механик (1901 г.)- Н.Н. Приемский. Гл. корабельный инженер (1917; 20.05.1919-20 г.)- В.П. Костенко. Гл. инженер (-01-21.09.1937 г.)- К.А. Шишацкий, (21.09.1937-20.08.1938 г.)- В.П(Ф). Коврыш(ж)кин, (20.08.1938 г.-)- И.А. Халанай.

Гл. технолог (1938 г.)- Вайнштейн.

Начальники цехов: № 3 (1938 г.)- Цибулин; № 13 (09.1938 г.)- Багатенков; судомонтажного- И.И. Носенко. Начальник плавдока (1928 г.-)- И.И. Носенко.

Начальники отделов: 4-го (01.1938 г.)- Ступиченко; КО (1930-е)- И.И. Носенко, ОКО (05.1937 г.)- П.П. Кондратьев.

Гл. строители (-1934 г.)- И.И. Носенко (ледоколы), (1938 г.)- П.С. Ермолаев (пр. 23), (-1937-39 г.-> Е.В. Кащик (пр. 51).

Строители кораблей: (1908-10 г.)- М.П. Налетов, (1910 г.-)-  Г.И. Умястовский, (-1915-17 г.)- В.П. Костенко, (1917 г.-)- В. Корякин, (1941 г.)- Н.В. Золотухин (пр. 68).

Зав. Гл. техническим бюро (1901 г.)- И.Ф. Наумов.

Начальники лабораторий: (09.1938 г.)- Айзенбер г.

Начальники групп: 1-й 4-го отдела (01.1938 г.)- Левицкий.

Производство: машины и котлы: для крейсера «Кагул» (1901), броненосца «Евстафий» (1904), механизмы для броненосца «Иоанн Златоуст» (1904), механизмы и башни для броненосца «Князь Потемкин-Таврический», турбины и котлы для линкоров «Императрица Мария», «Император Александр Ш», машины для 20 десантных кораблей типа «эльпидифор» (1917); дизели типа Зульцера для танкера «Союз металлистов» (1920-е); ГТЗА для эсминцев пр. 7 (1930-е); коленвалы для судовых дизелей (1937); землеотвозные шаланды, наливные и грузовые баржи (1890-е); эсминцы: серии «Ж» (1902)- 2, достройка «Громкого» (05-12.1913, Невский завод) и «Поспешного» (05.1913-03.1914, Невский завод), типа «Дерзкий» «Беспокойный» (-10.1913), «Гневный» (01- 10.1913), «Дерзкий» (10.1913-), «Пронзительный» (10.1913-)- 4, «Звонкий», «Зоркий», «Жаркий», «Керчь», «Фиодониси» (1915-05.1916), «Гаджибей», «Калиакрия» (1915-08.1916), «Цериго» (1916-17), «Занте» («Незаможный») (1916-09.1923), «Корфу» («Петровский») (1916-25), «Левкое» («Шаумян») (1916-25); пр. 7 «Резвый», «Решительный», «Расторопный». «Разящий», «Рьяный», «Резкий», «Ретивый», «Поспешный», «Проворный», «Передовой», «Прыткий», «Пылкий» (11.1935-, сборка на Дальзаводе), «Бодрый» (зак. 314, II.1935-08.1936), «Быстрый» (зак. 320), «Бойкий», «Беспощадный» (11.1935-); минные крейсера: «Лейтенант Шестаков», «Лейтенант Зацаренный», «Капитан-лейтенант Баранов», «Лейтенант Пущин» («Капитан Сакен») (1907-08); легкий крейсер «Адмирал Истомин» (11.1915-); ПЛ: «Краб» (1909-08.1912), типа «Нарвал» «Нарвал», «Кит», «Кашалот» (10.1911-); АГ-22; достройка ПЛ Балтийского завода типа «Морж» «Нерпа» (-08.1913), «Тюлень» (-09.1913), «Морж» (-10.1913), типа «Лебедь» «Орлан», «Буревестник», «Пеликан», «Лебедь» (10.1915- 16); типа «Д» серии I «Революционер» (Д-4), «Спартаковец» (Д-5) (04.1927-29), «Якобинец» (Д-6) (04.1927- 05.1930); II серии «Гарибальдиец» (Л-4). «Чартист» (Л-5), «Карбонарий» (Л-6) (03.1930-05.1935); VI серии М-1, - 3, -8, -9, -11, -12, -13, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -27, -28, -51, -52 (1932-35)- 20; Ибис (XI) серии «Менжинец» (JI-10) (06.1934-, сборка на Дальзаводе), JI-11, JI-12 (06.1934-, сборка на Амурской верфи); У1бис серии М-71, М- 72 (1934-36); ЕХбис серии С-31, -32, -33, -34 (10.1937-39), -35 (-07.1941), -36, -37, -38 (1941, не достроены); ХШбис серии JI-23, JI-24, JI-25 (10.1938-02.1941); XVI серии пр. 97 (1941-, не достроены)- 3; линкоры: «Императрица Екатерина И» («Свободная Россия») (10.1911-05.1914), «Император Николай I» (06.1914-); пр. 23 «Советская Украина» (зак. № 352, 10.1938-, не достроен); лидеры эсминцев: пр. 1 «Москва» (зак. 224, 10.1932-09.1934), «Харьков» (зак. 223, 10.1932-10.1934); пр. 38бис «Киев» (01.1935-, достройка на заводе № 199), «Тбилиси» (01.1935-, достройка на заводе № 199); пр. 48 «Киев» (09.1939-12.1940), «Ереван» (12.1939-06.1941); сторожевики: типа «Ураган» «Шторм», «Шквал» (10.1927-), II серии (пр. 4) «Гром», «Бурун» (04.1931-, сборка на Дальзаводе), III серии (пр. 39) «Зарница» (1934-, сборка на Дальзаводе); пр. 29 «Тигр», «Леопард», «Рысь», «Ягуар» (1941-); крейсеры: пр. 26 «Ворошилов» (1935-06.1937), пр. 26бис «Молотов» (1940), пр. 68 «Фрунзе» (08.1939-12.1940), «Орджоникидзе» (12.1940-41); грузовой пароход «Малороссия» (1905); танкеры: «Красный Николаев» («Эмбанефть», «Эмба») (11.1925-27), «Союз горнорабочих» («Серго»), «Союз металлистов» («Вайян Кутюрье»), «Союз водников» («Кремль»), «Урал» («Иосиф Сталин»), «Донбасс» (1927-36); «Баку», «Майкоп» (1929-30), «Передовик» (1939); типа «Моссовет» (1930-е); ледоколы типа «Красин» пр. 51 «Л. Каганович» («Адмирал Лазарев») (-04.1937), «Отто Шмидт» переоборудован в крейсер «Анастас Микоян» (-01.1938-08.1941); торпедные аппараты для эсминцев (1905); корабельные башенные установки: трехорудийные 180-мм МК-3-180 для крейсеров типа «Киров», типа «Максим Горький» (1930-е), 3-орудийные 305-мм, 406-мм (1937);

ремонт эсминцев «Быстрый» («Фрунзе») (1927), «Калиакрия» («Дзержинский») (1926-29);113'114 достройка и модернизация крейсера «Красный Кавказ» (1927-31).

Техническая судостроительная контора завода «Наваль»

Техническая судостроительная контора - затем проектно-технологическое бюро.

В 1907-08г. разработан первый в мире подводный минный заградитель М.П. Налетова «Краб». В 1912г. под руководством В.П. Костенко велись работы по проектированию линкора, но выиграл проект завода «Руссуд». В конце 1916г. начато проектирование нового линкора с артиллерией главного калибра 406 мм.

Создан первый в мире опытный образец бионического движения с приводом (В.П. Костенко).

Начальник (1.05.1912-15г.-)- В.П. Костенко.

КБ завода им. А. Марти

Разработан проект танкера «Красный Николаев» (1925г.). В 1927г. разработан проект (пр. № 815) достройки крейсера «Красный Кавказ» («Адмирал Лазарев»).

КБ-198

По пр. № 249сс от 17.07.1938г. начата разработка нового эскизного проекта лидера эсминцев пр. 48.

Гл. конструктор (09.1938г.)-Б.М. Гик.139

Создано: лидер эсминцев пр. 48 (1939) (11982).

22 апреля 1937 г. Приказом № 0088 заводу (ЗаВОД № 200 ИМ. «61» НКОП, НКСП, Николаевское адмиралтейство, Николаевский судостроительный завод, Завод Русского судостроительного общества («Руссуд»), трест «Наваль- Руссуд», завод «Тремсуд», Николаевские государственные заводы им. А. Марти (Никгосзаводы), Николаевский государственный завод им. «61» ВСНХ, НКТП / г. Николаев п/я 120 «Шпиль» (1938 г.)/) предписано заложить линкор типа «А» в 10.1937г, и по одному линкору типа «Б» в 12.1937 г. и в 02.1938 г. (приказ был отменен пост, правительства № 87сс от 13/15.08.1937 г.). Во исполнение постановления СТО № ОК-167сс от 16.07.1936 г. приказом № 00157 от 14/15.07.1937 г. заводу поручено изготовить к 30.08.1937 г. 24 противоторпедных отсека для УМС НКО (11982).

22 апреля 1937 г. Н.И. Ежов направил записку В.М. Молотову, содержащую ряд предложений «для обеспечения большей продуктивности в работе по военно-технической разведке»:

«1) ограничить количество заданий, установить очередность их выполнения, передавать их (добывающим органам) на русском и иностранных языках, оформлять их постановлениями ВТБ;

2) изменить характер оценок материалов и ускорить получение их..;

3) организовать проверку использования наших материалов так, чтобы была полная уверенность в их рациональном и полном использовании... У нас нет никакой уверенности, что вообще материал использован, и, если использован, то достаточно ли полно» (19563).

Армия:

22 апреля 1937 в Испании был отмечен первый бой с Ме-109. Тройка из аэ 2/188 встретилась с 3 И-15 и сбила две (погиб ас л-т Ф. Дель Рио Креспо (4419,50).

22 - 25 апреля 1937 года от бывшего начальника Особого отдела НКВД СССР М. И. Гая и бывшего заместителя наркома внутренних дел СССР Г. Е.Прокофьева, к этому времени арестованных, были получены показания о преступных связях Тухачевского, Уборевича, Корка, Шапошникова, Эйдемана и других с Ягодой.

Однако попытки получить тогда же показания на военных у арестованного Ягоды успеха не имели. На допросе Ягода показал:

"Личных связей в буквальном смысле слова среди военных у меня не было. Были официальные знакомства. Никого из них я вербовать не пытался" (17324).

Жизнь и внутренняя политика:

22 апреля 1937 канал Москва - Волга посетили Сталин, Ворожилов, Молотов и Ежов. Это был третий визит генсека на трассу, но впервые его вместо Ягоды сопровождал новый нарком внутренних дел (7560).

Внешняя политика:

22 апреля 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление:

"1. Ввиду сообщения НКВД о том, что товарищу Тухачевскому во время поездки на коронационные праздники в Лондон угрожает серьезная опасность со стороны немецко-польской террористической группы, имеющей задание об убийстве товарища Тухачевского, признать целесообразным отмену решения ЦК о поездке товарища Тухачевского в Лондон.

2. Принять предложение НК обороны о посылке товарища Орлова на коронационные праздники в Лондоне в качестве представителя СССР по военной линии" (17324).

За рубежом:

22 апреля 1937 австрийский канцлер Шушниг встретился в Венеции с Б.Муссолини (3907,203).

Авиапромышленность:

23 апреля 1937 года начальник ОКБ-15 Шпитальный писал письмо № 1801сс в СНК Базилевичу

На основании Ваших указаний в письме от 14 апреля 1937 года за № 940 сообщаю, что в настоящее время на заводе № 21 в г. Горьком выполнены и проходят заводские испытания 10 самолетов И-16 с пушками ШВАК, установленными в крыльях.

Испытания протекают ненормально из-за отсутствия надлежащего качества 20 мм патронов, но даже и при этих неблагоприятных условиях выяснено, что 20 мм пушка не портит летных качеств самолета И-16. Это обстоятельство является, конечно, решающим.

На основании проведенных на заводе № 21 работ можно утверждать, что пушечная авиация у нас может быть создана. Исчерпывающие данные по этому вопросу могут дать Мирошников – директор завода № 21, Чкалов В.П., Стефановский из НИИ ВВС и Поликарпов Н.Н.

Вопрос о применении 20 мм пушки ШВАК против штурмовой авиации и в качестве противотанковой для борьбы с мелкими танками сводится в настоящее время только к вопросу о внедрении этой пушки в войска для широких испытаний (3554,122).

23 апреля 1937 года Б.Г. Шпитальный в письме № 1801сс секретарю Комитета Обороны Г.Д. Базилевичу сообщал: «На основании Ваших указаний в письме от 14 апреля 1937 года за № 940 сообщаю, что в настоящее время на заводе № 21 в г. Горьком выполнены и проходят заводские испытания 10 самолетов И-16 с пушками ШВАК, установленными в крыльях. Испытания протекают ненормально из-за отсутствия надлежащего качества 20-мм патронов, но даже и при этих неблагоприятных условиях выяснено, что 20-мм пушка не портит летных качеств самолета И-16. Это обстоятельство является, конечно, решающим. На основании проведенных на заводе № 21 работ можно утверждать, что пушечная авиация у нас может быть создана. Исчерпывающие данные по этому вопросу могут дать Мирошников Е.И. - директор завода № 21, Чкалов В.П., Стефа- новский П.М. из НИИ ВВС и Поликарпов Н.Н.» (19875).

23 апреля 1937 в ходе обсуждения плана опытного строительства нарком обороны маршал Ворошилов вышел с предложением построить специальный истребитель под установку 37-мм пушки АКТ-37 конструкции М.Н. Кондакова. Проектирование и постройку пушечного истребителя предполагалось осуществить «с привлечением к этой работе самого конструктора пушки на тех же основаниях, как строится самолет конструктором Поликарповым с 37 мм пушками тов. Шпитального». Срок подачи самолета на государственные испытания - 1 апреля 1938 г.

К этому времени пушка АКТ-37 успешно прошла полигонные испытания на НИАП АУ и предварительные испытания стрельбой в воздухе с самолета Р-6. Начальник ВВС командарм 2-го ранга Алкснис включил в план-заказ промышленности на 1937 г. постройку пяти пушек этого типа и «необходимое количество боеприпасов к ним». Одновременно ОКБ завода №39 получило задание «об установке 37 мм пушки тов. Кондакова в носовой части самолета ДБ-3».

Пушка Кондакова выгодно отличалась от пушки Шпитального К-37 меньшим весом системы (215 кг вместо 340 кг) и небольшим усилием отдачи при стрельбе (около 750 кг вместо 3500 кг). Автоматика пушки работала «от силы отдачи с выкатом ствола». Средний темп стрельбы, показанный при испытаниях, составил 160 выстр./мин. Питание пушки от магазина на 5 патрон. При этом на пушке устанавливались сразу два магазина (на пушке К-37 один магазин), что повышало практическую скорострельность. За все время испытаний на пушке не было зафиксировано ни одной поломки деталей. На пушке К-37 при наземных испытаниях детали ломались после каждых 108-207 выстрелов.

Собственно, именно по этим причинам начальник ВВС командарм 2-го ранга Алкснис считал, что «пушка т. Кондакова /.../ для вооружения авиации имеет больший интерес, чем пушка т. Шпитального, а поэтому постройка специального пушечного истребителя, вооруженного пушками т. Кондакова, крайне желательна» (21188).

23 апреля 1937 г. нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов писал: «Заказ на „ТМС-36“ проходит неудовлетворительно. Подготовлена… только одна группа (2 телесамолёта и 1 командный самолёт). Остальные две группы не закончены из-за неготовности компрессоров, выпуск которых завод № 214 освоить не смог», — писал [222] (17489).

23 апреля 1937 года нарком обороны маршал К. Ворошилов писал письмо № 27122сс председателю СТО Молотову

Конструктор Кондаков предъявил НКО 37 мм автоматическую авиационную пушку.

Эта пушка прошла полигонные испытания на НИАПе и небольшие испытания стрельбой в воздухе с самолета Р-6.

Проведенные испытания показали, что пушка Кондакова имеет относительно малый вес и незначительную отдачу от выстрела при темпе стрельбы 130-150 выстрелов в минуту.

Другие данные пушки видны из прилагаемой при сем сравнительной таблицы.

НКО на 1937 год дан заказ промышленности на 5 пушек Кондакова для войсковых испытаний.

Предварительная проработка вопроса об установке этой пушки на существующие самолета показала, что для такой пушки необходима специальная конструкция самолета.

До создания специального самолета под пушку Кондакова ее предположено установить на ДБ-3 (С.В.И.) в носовой части.

Считаю необходимым начать проектирование специального пушечного истребителя под пушку Кондакова с привлечением к этой работе самого конструткора пушки на тех же основаниях, как строится самолет конструктором Поликарповым с 37 мм пушками Шпитального.

Прошу утвердить прилагаемый при сем проект Постановления СТО.

Приложение: таблица числовых данных, проект Постановления (3830,4-5).

Начальник АВ ВВС бригинженер Сакриер

Таблица сравнительных данных 37 мм пушек Шпитального и Кондакова

| Наименование данных | 37 мм пушка Шпитального | 37 мм пушка Кондакова | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальная скорость снаряда в м/сек. | 970 | 940 |  |
| Вес снаряда в кг | 0,650 | 0,630 |  |
| Способ питания | Магазин на 5 патронов | Магазин на 5 патронов | На пушку Кондакова устанавливаются сразу 2 магазина |
| Принцип действия автоматики | От отводимых пороховых газов | От силы отдачи с выкатом ствола |  |
| Вес магазина на 5 патронов в кг | 17 | 12,5 |  |
| Вес пушки в кг | 340 | 215 |  |
| Сопротивление откату в кг | 3500 | Около 700 |  |
| Темп стрельбы – выстр./мин. | 150-180 | 130-150 |  |
| При испытании получено задержек | 6,5% | 7,3% |  |
| Поломки ответственных деталей во время испытаний | После каждых 108-207 выстрелов | Не было |  |
| Испытание на самолете стрельбой в воздухе | Не производилось | Испытания произведены на самолете Р-6. Выпущено 150 выстрелов с земли и 51 выстрел в воздухе. Система работала безотказно и разрушений самолета не обнаружено. |  |

(3830,6).

11 апреля 1937 года был отпечатан проект Постановления СТО

О 37 мм авиационных автоматических пушках конструктора Кондакова

(Заслушав доклад НКО о результатах испытания пушки системы и Кондакова СТО - вычеркнуто) КО постановляет:

1. Обязать НКОП:

а) к 1 ноября с.г. изготовить заказанную ВВС серию 5 шт. 37 мм автоматических пушек инженера Кондакова;

б) произвести опытную установку 37 мм автоматической пушки инженера Кондакова в передней части самолета ДБ-3 и предъявить на испытания 1 сентября 1937 года;

в) к 1 апреля 1938 года построить и подать на госиспытания ВВС опытной образец пушечного истребителя, вооруженного 37 мм автоматическими пушками инженера Кондакова.

К работам привлечь автора системы инженера Кондакова.

2. Обязать НКО:

а) дать НКОПу не позже 25 июня с.г. тактико-технические требования на специальный самолет-истребитель с пушками Кондакова;

б) доложить результаты испытаний пушки Кондакова на самолете ДБ-3 в месячный срок после получения самолета ДБ-3 с этой пушкой (3830,1).

23 апреля 1937 НИАП выпустил отчет об испытания пушки Кондакова ГК-45 (3996, 108).

23 апреля 1937 г. был выпущен Отчет об испытаниях в НИАП двуствольной самолетной пушки ГК-45.

16 декабря 1936 г. на НИАПе из стреляли со специальной деревянной установки под углом +80°. Сделано 5 выстрелов за 5 секунд, но автоматического огня получить не удалось, так как «стволы не разбрасывались полностью, и автоматической перезарядки не получалось».

После замены пружин более мощными (в ОКБ) удалось получить автоматическую стрельбу под углом 80°.

В ноябре 1936 г.. Система стреляла с полигонного станка. На станок поставили стакан, заполненный доверху водой, при стрельбе не пролилось ни капли.

Параллельно с работами по безоткатным орудиям по схеме «нагруженный ствол» Кондаков создает авиапушки ГК-45 и ГК-37 с инертной массой. Обе пушки устроены одинаково. Они имели два ствола и общую камору. При выстреле боевой снаряд летел вперед, а фиктивный — назад. Причем, чтобы каждый ствол мог стать боевым, для этого нужно было поменять местами фиктивный снаряд и боевой.

Конструкция обоих стволов и механизмов была одинакова. Автоматика работала за счет энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола. Питание обойменное. ГК-45 имел в обойме 5 боевых и 5 фиктивных патронов, а ГК-37 — 3 и 3 соответственно. Однако в крыльевом варианте ГК-37 предусматривалось иметь в обойме 12 боевых патронов. Стрельба велась с помощью электроспусков.

37-мм пушку ГК-37 планировалось установить на «бомбардировочный истребитель» БИ, спроектированный В. Д. Болховитиновым. В полете пушку обслуживали 2 члена экипажа (заряжающий и наводчик)

Баллистические данные 37-мм пушки ГК-37 были одинаковые с АКТ-37, 45-мм пушки ГК-45 — с 45-мм противотанковой пушкой обр. 1932 г., соответственно можно было использовать и их боекомплект (12091).

23 апреля 1937 Зам. Нач. ПГУ А.Н.Т. подготовил справку о ходе выполнения Постановления СТО от 10 августа 1936 "О плане опытного дирижаблестроения" (в части, падающей на НКОП) (2384,295).

23 апреля 1937 г. Зам. нач. 1 Главного Управления Туполев писал за N 5594-3 Справку о ходе выполнения Постановления СТО от 10.VIII.36 г. "О плане опытного дирижаблестроения" (в части, падающей на НКОП)

| Постановление | Исполнение |
| --- | --- |
| 1. В декадный срок | 1. Смешанная комиссия НКТП и ГУГВФ по передаче |
| передать | Дирижаблестроя в ГУАП, ввиду сложности дела, смогла |
| Дирижаблестрой в ГУАП | закончить работу только к 1-му октября 1936 г., с |
| НКТП. | какового времени Дирижаблестрой, переформированный в |
|  | 207 завод, находится в ведении НКОП. |
| 2. М.М.К. в месячный срок | 2. В силу очень большой сложности вопроса, связанного |
| представить в СТО | с длительными расчетами и выяснением состояния и |
| эскизные расчеты корабля | пригодности ряда спец. агрегатов (восстановители |
| Д100 (при дальности в | балласта, присадка водорода к топливу и т. д.) и |
| 10000 км и потолке 8000м) | отсутствия высококвалифицированных специалистов, |
|  | могущих проверить расчета завода - эскизные расчеты - |
|  | Д-100 могут быть представлены только 25 апреля 1937 г. |
| 3.М.М.К. в 2-х декадный | 3. В силу тех же причин "Мероприятия по обеспечению |
| срок представить СТО | постановления СТО" представляются одновременно с |
| план обеспечения | эскизными расчетами корабля Д100. |
| программы по стр-ву |  |
| кораблей и земному |  |
| оборудованию, исходя из |  |
| готовности эллинга к |  |
| 1.VII.37 г. |  |
| 4. Вопрос о Д-10 решить | 4. Заводские испытания Д-10 (морского) закончены. В |
| после испытаний. | настоящее время заканчиваются гос. испытания в части |
|  | летно-технической. Тактические испытания будут проводиться |
|  | летом 1937 г. на Балтике совместно с морскими силами. |
| 5. Поручить НКТП | 5. В ближайшие дни выезжает за границу 3 дирижаблиста во |
| командировать за границу | главе с директором 207 з-да Хорьковым. |
| 5 чел. инженеров для |  |
| ознакомления с |  |
| производством и |  |
| эксплуатацией |  |
| дирижаблей. |  |
| 6. М.М.К., Слуцкому, | 6. Задания разработаны и спущены в срок. Получение сведений |
| Урицкому в декадный срок | идет крайне медленно и неудовлетворительно. |
| разработать задания на |  |
| получение техн. данных |  |
| по дирижаблям за границей. |  |

Ввиду недостаточности ассигнований 1-му Главному Управлению НКОП за 1937 г. - 207 заводу пришлось выделить на капстроительство вместо потребных 40.000.000 руб. только 16.000.000 руб. из которых на эллинг дано 4.000.000 руб., вместо 20.000.000 руб.

Недостаточность ассигнований вызывает замедленность темпов капстроительства, благодаря чему не обеспечивается выполнение постановления СТО от 10.VIII.1936 г. в срок.(2384,295-296).

23 апреля 1937 г. ведущий инженер военинженер 3 ранга М.Ф.Фокин под руководством начальника группы №4 Ю.А.Победоносцева закончил отчет об испытании на меткость и на определение максимальной скорости РС-132 модели 2-01172, содержащий результаты испытаний данного боеприпаса по первому и третьему этапам программы. По ним надлежало определить рассеивание точек падения при стрельбе по местности на Дистанции 1, 2, 3 и 5 км, а также нарастание скорости ракетного снаряда на траектории при горении РЗ вплоть до максимального ее значения.

Стрельба РС как НИИ-3, так и НИАП показала, что рассеивание «точек падения на местности» при стрельбе на малые дистанции столь велико, что практически невозможно отличить, идет ли стрельба на 1 или на 2 км. Установлено, что рассеивание траекторий РС происходит, главным образом, за счет разнообразия «углов бросания снаряда». Причем, изменение этого угла происходит непосредственно после вылета РС из пускового станка в период действия реактивной силы.

Таким образом, наиболее характерной величиной, определяющей кучность боя ракетных систем, явилось рассеивание углов вылета снаряда в непосредственной близости от станка. В силу чего в ТУ на изготовление, прием и испытание РС от декабря 1936 г. был введен специальный пункт со стрельбой РС по щиту. Для РС-82 щит должен быть расположен на расстоянии 50 м, для РС-132 — на расстоянии 100 м от пускового станка.

Второй и основной характеристикой РС является его максимальная альность. Поэтому с ведома 4 отдела АВ ВВС РККА в программе трельба на I км была заменена стрельбой по щиту, а стрельба на 3 км —

ельбой на предельную дистанцию (примерно на 6,8 км). Остальные ве дистанции были отстреляны при углах возвышения 10° на 2,1 км и при углах 20° на 4,8 км.

Кроме того, руководствуясь указаниями 4 отдела АВ ВВС РККА экономить снаряды, по щиту отстреляли 21 снаряд и «по местности на дистанции» - 67 снарядов. Таким образом, вместо 100 по программе израсходовали всего 88 боеприпасов. При отстреле по рамам-мишеням ограничились 30 выстрелами вместо предусмотренных программой 37. Всего на испытания с завода № 12 поступило 300 снарядов 3-й партии, из которых 137 в серном снаряжении и 163 штуки — в тротиловом.

Снаряды модели 2-01172 были предназначены для снаряжания РЗ порохом ПТП. Поэтому сопло у них - с критическим сечением диаметром 31 мм. При снаряжании той же камеры двигателя порохом НГВ, освоенным в настоящее время промышленностью, для обеспечения расчетного давления в камере и хорошего горения РЗ необходимо, как показал опыт, иметь критическое сечение диаметром 28 мм.

Поскольку в дальнейшем предполагается изготавливать промышленностью только пороха НГВ, решено настоящие испытания РС-132 провести с РЗ из НГВ вместо ПТП. Поэтому пришлось разработать, изготовить и испытать специальную втулку в сопло, уменьшающую критический диаметр сопла с 31 до 28 мм. Также на заводе №6 имени Н.А.Морозова изготовили порох НГВ специально для этих стрельб. Контрольные испытания пороха для РС-132 проводили 22-25 марта 1937 г. путем сжигания РЗ на стенде непосредственно в снарядной камере с соплом, снабженным переходной втулкой.

Воспламеняли РЗ пиропатроном, вставленным в картонную тарель, укрепленную в выходном срезе сопла. Два воспламенителя по торцам РЗ было из 12 г ДРП каждый. Последние два опыта поставили с записью диаграммы реактивной силы в функции времени. Из них следовало, что порох в двигателе с диаметром критического сечения сопла 28 мм горит нормально и при среднем давлении порядка 200 кг/см2 дает максимальное давление в допустимых пределах и время горения около 1 с. Испытывали снаряды стрельбой на Софриском КИАП, где их снаряжали 35-шашечными РЗ. В головном очке устанавливали макет дистанционной трубки ТМ-4.

Стрельбу проводили со станка модели 1294, установленного лафете укороченной 76-мм пушки обр.1913 г. РЗ воспламенялся от пиропатронов аккумуляторами напряжением 8-12 В. Стрельба по вертикальному Щиту размерами 12x7 м, установленному в 100 м от орудия, состоялась 25 апреля 1937 г. Всего выполнили 21 выстрел. Первые четыре - пристрелочные. Из остальных 17 четыре дали перелет через щит. Два снаряда Упали перед щитом и были «переведены на щит». Таким образом, в зачет вошли всего 13 выстрелов. Рассеивание по высоте составило 1/84 дистанции, по боковому направлению — 1/81 дистанции огня (11402).

23 апреля 1937 г. рукой Сакриера была наложена резолюция на рапорт: Весьма спешно. Комбригу Базенкову. Очень прошу выделить два самолета Р-6. Вы знаете, какое значение этому делу придает тов. Алкснис. О Вашем решении прошу меня поставить в известность»

20 апреля 1937 г. на имя начальника АВ ВВС РККА бригадного инженера И.Ф.Сакриера поступил рапорт начальника 4 отдела АВ ВВС РККА военинженера 1 ранга Э.К.Лармана. «В настоящий момент почти закончены наземные отстрелы РС-132. Предварительные результаты аналогичны отстрелам с земли РС-82. В целях ускорения дальнейших испытаний мною предложено от опытной партии в 300 штук зарезервировать 10 штук РС-132. Еще в прошлом году для них были изготовлены два комплекта установок под самолет Р-6, который в настоящий момент имеется только в школах. Установки же пол СБ могут быть изготов юны лишь через 2-3 месяца. Чтобы это дело форсировать, прошу поставить вопрос перед командармом тов. Алкснисом о предоставлении нам одного или двух самолетов Р-6. Так как УМТС этот вопрос решать не решается.

Одновременно считаю необходимым доложить Вам об изменении установившегося порядка стрельбы РС. В данный момент летчик сам наводит и стреляет. По-моему, это верно только для неподвижных пушечных установок, которые должны вести огонь в любое время на любых дистанциях. Для РС же вопрос дистанции решается еще на земле в момент установки трубки. То есть, РС пока еще стреляет на одну какую-то заранее установленную дистанцию. Как показывают опытные стрельбы, определение дистанции всегда производится с достаточно большой ошибкой - что весьма существенно сказывается при стрельбе дистанционной гранатой, каковой является РС.

Исходя из этого, я пришел к выводу, что для РС-132, которые будут устанавлинать на тяжелых машинах, где помимо летчика имеется еще и летчик-наблюдатель, сам процесс наводки следует разделить между ними. На обязанности летчика оставить в случае стрельбы по неподвижной цели наводку самолета на цель и придание соответствующего угла вылета РС из установок. На летнаба же возложить определение дистанции и производство самой стрельбы, снабдив его дальномером, установленным в носовой кабине самолета.

Стрельба в этом случае мыслится в следующем виде. Выбрав цель, летчик выходит на боевой курс и держит самолет в строгом направлении на нее. Летчик-наблюдатель же по дальномеру, заранее установленному, соответственно установке трубки, наблюдает дальность подхода к цели и в нужный момент производит выстрел. Для указанных целей мог бы быть использован пехотный дальномер, имеющий базу 0.75 м с полем зрения около 12°. В случае получения самолета Р-6, мы одновременно Смогли бы проверить и стрельбу по указанной выше схеме в сравнительно короткий срок».

Между тем здравая мысль Лармана разделить функции пилота и штурмана при использовании ракетной системы на бомбардировщике осталась «криком в пустыне». Но специальные ПС-132 для СБ спустя полгода все же делали. От спроектированных для самолетов Р-6, их отличала более жесткая конструкция, меньшие габариты и увеличенный боезапас. В частности, факт готовности пусковых подтверждает указание начальнику 4 отдела НИИ ВВС майору Г.М.Шевченко от ВРИД начальника АВ ВВС военинженера 2 ранга Крыжановского от 5 августа 1937 г.: «Командируйте воентехника 2 ранга тов. Губина в Щелково на опытный НИИ ВВС сроком на десять дней с 7 по 17 августа для наблюдения и приема монтажа установок для РС-132 на самолете СБ. По окончании : монтажа, согласно плана, проведите полигонные испытания РС-132 и установок» (11402).

Другие оборонные отрасли:

23 апреля 1937 г. отчет об испытаниях ГК-37 был выпущен НИАПом. В начале 1937 г. решили изготовить опытную серию пушек ГК-37. Завод «Баррикады» к 1 апреля 1937 г. должен был сдать 35 стволов для ГК-37. Но, как уже говорилось, программа ДРП к тому времени была дискредитирована, и по указанию «сверху» все эксперименты с этими пушками закончились (12705).

23 апреля 1937

Копия

С.Секретно

Экз. № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ к № 282сс. КСК.

По вопросу – КОНТР-РЕВОЛЮЦИОННОГО ОКРУЖЕНИЯ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА № 183 БОНДАРЕНКО и ОБ ЕГО АНТИПАРТИЙНОМ ПОВЕДЕНИИ.

Тов. Бондаренко – сын рабочего г. Сталино. В партии с ноября 1917 г. В 1925 г. окончил Технологический Ин-т в Харькове – инженер-металлург. На ХПЗ с октября 1925 г. С 1925 по 1927 г. пом. н-ка сталелитейного цеха, с 1927 по 1930 г. – н-к сталелитейного цеха, с 1930 по 1931 г. – гл. металлург завода, с 1931 по 1933 г. – гл. инженер завода и с декабря 1933 г. – директор завода.

Находясь на посту директора завода, систематически подбирал и окружал себя людьми с к.-р. прошлым, троцкистами и пр. врагами партии и соввласти.

ГОЛЬДЕНФАРБ – бывший начальник отдела снабжения (с 34 г.), ныне арестован НКВД как активный троцкист, принят на работу Бондаренко, которому было известно по сигналам парторганизации, что Гольденфарб участник троцкистско-зиновьевской банды. Бондаренко всячески его отстаивал и защищал. Увольнение мотивировал "по собственному желанию". Пытался устроить Гольденфарба на Уральском вагоностроительном заводе, рекомендуя его как хорошего работника.

ЕРЕМИН М.И. – бывший зам. н-ка мартеновского цеха, руководитель к.-р. организации в сталелитейном цеху, арестован органами НКВД. После XVII партсъезда Еремин организовал на квартирах рабочих обсуждение доклада т. Сталина на XVII партсъезде в антипартийном и антисоветском духе. По требованию НКВД Бондаренко убрал Еремина из сталелитейного цеха, однако, оставил его в штате завода и назначил его зам. нач. чугунолитейного цеха.

ФИРСОВ А.О. – бывший нач. конструкторского отдела (с 1932 г.), бывш. вредитель, в настоящее время осужден за к.-р. деятельность и вредительство по танкам. О деятельности Фирсова сигнализировали парторганизация и низовые работники в связи с рядом систематических дефектов в результате конструкторских ошибок в танке БТ. Однако, Бондаренко отказывался увольнять Фирсова с завода.

МЕРЧАНСКИЙ М.А. – бывш. зам. нач. тракторного отдела (с 1934 г.). Недавно арестован НКВД по обвинению в шпионаже в пользу Германии.

ПОКРОВСКИЙ – бывш. механик танкового отдела, бывш. вредитель, арестован НКВД за к.-р. деятельность.

КУЧИН – бывш. пом. гл. металлурга, бывш. вредитель, арестован НКВД за к.-р. деятельность.

Бондаренко, несмотря на сигналы парторганизации и низовых работников, держал этих лиц на заводе, чем способствовал вредительской деятельности их.

Следующие лица, прикрываясь Бондаренко, и были удалены с завода только по категорическому требованию НКВД и Обкома.

ШПУНТ А.М. бывш. нач. сталелитейного отдела с 1931 г. Служил в белой армии, бывш. юнкер, в Берлине проживает его брат бело-эмигрант – крупный коммерсант. Бондаренко и Шпунт останавливались у него, находясь в заграничной командировке в Берлине. В 1936 г. в сталелитейном цеху была к.-р. вредительская группа, Шпунт был удален с завода. Бондаренко помог ему устроиться на Коломенский з-д. До поступления на работу Бондаренко выплачивал Шпунту несколько месяцев жалование.

ПЕРЛИН Н.Ф. бывш. комендант здания главной конторы. Дважды нелегально переходил советско-румынскую и советско-польскую границы. Бондаренко назначил Перлина комендантом здания главной конторы, используя его как заведующего хозяйством директорского особняка в Занках.

БЕЛЬСКИЙ М.М. бывш. полицейский в Харькове. Бондаренко назначил его для поручений при себе.

ВЕЙСБЕРГ М.Б. бывш. зам. нач. снабжения по спецпроизводству, в 1919 г. служил добровольно в студ. батальоне у Деникина. Работая на ХПЗ, Вейсберг проживал все время в Москве. Аферист и растратчик. В 1933 г. растратил 16,5 т.р., перейдя на работу на завод Азовстали растратил 15,4 т.р. Осужден Харьковским облсудом на 8 лет ссылки. Бондаренко посещал Вейсберга в тюрьме, посылал передачи, ходатайствовал об улучшении его положения в тюрьме, добился у нач. СМТ Неймана списания с Вейсберга за счет завода 16,7 т.р., а по ходатайству нач. Азовстали Гугеля бывш. нач. ГУМПа Гуревичем списана и другая растрата 15,4 т.р. Бондаренко добился пересмотра дела Вейсберга Верховным Судом, который, не имея подтверждений от Азовстали и ХПЗ о растрате, дело прекратил. Бондаренко вновь принял Вейсберга на завод зам. нач. отдела снабжения, несмотря на возражения НКВД, который официально не допустил Вейсберга к работе на заводе. В течение 1935 и 1936 г.г. Вейсберг израсходовал около 27 т.р. не имея оправдательных документов. Все эти расходы Бондаренко покрыл за счет завода. В январе 1937 г. Вейсберг удален с завода в результате вмешательства НКВД. Увольнение Бондаренко формулирует "по собственному желанию".

ЗАЙЧИК бывш. нач. танкового отдела (с 1935 г.), сын торговца, родственники торговцы за границей. Сестра активная троцкистка, о которой Зайчик скрывал (в настоящее время арестована). Зайчик исключен из партии и уволен с завода. Бондаренко всячески этому сопротивлялся.

Следующие приближенные к Бондаренко лица под его покровительством продолжают оставаться на заводе.

АНТОХИН нач. АХО (с 1935 г.), в феврале 1937 г. исключен из партии за развал работы АХО и как скрывший свое прошлое. Антохин является близким другом Бондаренко.

АПТЕКМАН Г.И. нач. конструкторского бюро с 1935 г. Уволен из авиадизельного института за антисоветские выступления совместно с троцкистом Риппенбейн, исключен из ВКП(б) как чуждый элемент. Бондаренко дал отличную характеристику в ГУГБ на Аптекмана.

БЕР И.С. нач. конструкторского бюро тяжелых танков Т-35 (с 1933 г.). Антисоветски настроен, проводил фашистскую агитацию, восхвалял режим Гитлера в Германии. Тормозит работу по улучшению танков Т-35.

Аналогичные материалы имеются на: УТЕВСКОГО нач. тракторного отдела с 1934 г., ЦЕРЕКВИЦКОГО зам. нач. нового дизельного отдела с 1936 г., ДОВЖЕНКО нач. паровозного отдела, ЯРОСЛАВСКОГО нач. планового сектора.

Таким образом, Бондаренко так расставил людей, что все наиболее ответственные посты находились и частично находятся сейчас в руках белогвардейцев и антисоветских людей.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ВОЕННОГО КОНТРОЛЯ КОМКОР СОКОЛОВ

20.4.1937 г. к № 282сс

мм/6

23.4.37

верно: подпись

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1897 лист 71 – 73 (17512)

23 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 090. Об установлении объема капиталовложений по заводу № 174 на 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 220-225) (15244).

23 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 79сс «О покупке для НКО во Франции двух образцов установки для получения водорода химическим путем с непосредственным заполнением баллонов». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 333) (15460).

22 апреля № 0088. О развертывании постройки линкоров «А» и «Б». (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 69. Л. 204-214) (15244).

Жизнь и внутренняя политика:

23 апреля 1937 М.Н.Тухачевский получил копию спецдонесения Ежова от 21 апреля 1937 И.В.С., В.М.М. и К.Е.В., в котором говорилось о том, что на него при поездке в Лондон на коронационные празднества германская разведка готовила покушение и предлагалось отменить визит. Увидел визу И.В.С.: Членам ПБ. Как ни печально, приходится согласиться с предложением Ежова. Нужно предложить К.Е.В. представить другую кандидатуру. К.Е.В. написал: Показать М.Н.Т. 23 апреля 1937 (3304,76).

За рубежом:

23 апреля в 1937 году первые поставки английского разведывательного гидросамолета «Seafox». Серийные самолеты «Seafox» начали сходить с конвейера в 1937 году. Первоначально самолет «Seafox» был спроектирован под звездообразный двигатель «Bristol Aquila» мощностью 500 л.с. Но по некоторым неизвестным причинам выбор пал на 16-цилиндровый H-образный двигатель воздушного охлаждения «Napier Rapier» мощностью всего 395 л.с., что было явно не лучшим решением. Серийное производство самолетов «Seafox» завершилось в 1938 году, но их продолжали использовать в ВМС примерно до 1942 года, когда они были заменены катапультируемыми самолетами «Vought-Sikorsky Kingfisher» (15108).

Авиапромышленность:

C 24 апреля 1937 по 24 июня 1938 проходили совместные испытания ДБ-А войсковой серии. Основные исп. 1-й л от НИИ ВВС м Нюхтиков, 2-й л от НИИ ВВС и ви ви2р Антохин, ви от ОКБ завода 124 Волков. Прошло 5 этапов. Самолет произвел 63 полета, общей продолжительностью 42:14 (2713).

24 апреля 1937 года письмом ГУАП за № 905/3541 было сообщено о разрешении строить моторный завод № 27 отдельно от самолетного (9233).

24 апреля 1937 состоялся контрольный осмотр самолета И-163 комиссией завода 21, а уже 16 мая 1937 года было подготовлено сопроводительное письмо к отчету по заводским испытаниям закрылков самолета И-163 на заводе № 21 имени С. Орджоникидзе: «Заводские испытания закрылков имели целью с одной стороны выявить эффективность действия их на самолете И-163 с пушечным вооружением, являющимся модификацией самолета И-16 и с другой - проверить действие тех же закрылков на самолет близком по весу к типу И-16 серийной постройки (№ 5 по номенклатуре завода № 21).

В результате заводских испытаний предположено было получить разрешение следующих вопросов: Выявление скорости подъема и опускания и проверка надежности действия механизма управления закрылком. Управляемости самолета при открытых закрылках. Увеличение угла планирования при посадке. Поведение самолета при выравнивании с открытыми закрылками на посадке. Влияние закрылков на посадочную скорость и длину пробега...»

Результаты испытаний в письме испытаний были сформулированы так: «Самолет И- 163, оборудованный закрылками, заметно увеличивает угол планирования. Точного замера углов планирования не произведено из- за отсутствия приборов.

Самолет И-163, оборудованный закрылками, уменьшает посадочную скорость в 130135 км/час до 109-110 км/час при нормальном весе в 1840 кг и с 115-120 км/час до 95100 км/час при облегченном весе до 1600 кг.

Самолет И-163, оборудованный закрылками, уменьшает длину пробега при посадке с 280-300 м до 200-230 м при весе в 1840 кг и с 250-280 м до 160-180 м при весе в 1600 кг с тормозами».

Закрылки на самолете были, а вот самого И-163, по сути, не было. Среди дефектов, проявившихся в ходе этих испытаний и упомянутых в отчете мельком, был один, ставящий крест на этой машине. Мотор М-25Е, и без того оказавшийся слабоватым для возросшей до 1840 кг массы истребителя, работал крайне неустойчиво из-за поломок импеллера. За время заводских испытаний на самолете сменили три двигателя. И это всего за 28 полетов общей продолжительностью 2 часа 6 минут. Причина - сверхскоростной импеллер. Передаточное число 10,7 означало, что при выходе мотора на максимальный режим крыльчатка нагнетателя должна была вращаться со скоростью более 22000 оборотов в минуту. Наша промышленность подшипников с такими характеристиками дать тогда не могла.

Постановление КО № 1 так или иначе надо было выполнять. Самолет быстро подкрасили, сняли пушки и под обозначением И-163-1, поскольку в постройке находилась еще одна машина, передали в НИИ ВВС. Ответственным исполнителем (ведущим летчиком и ведущим инженером) назначили военинженера 3 ранга Т.Т. Алтынова. В облете самолета участвовали комдив Бажанов, капитан Стефановский, капитан Соколов и старший лейтенант Евсеев. Мотор М-25Е работал все так же неустойчиво, поэтому испытания продолжались недолго. Уже 6 июня начальник НИИ ВВС комдив Бажанов утвердил отчет по государственным испытаниям закрылок самолета И-16 (эталона) № 163-1 (19875).

24 апреля 1937 К.Е.Ворошилов писал письмо № 27124сс ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР тов. МОЛОТОВУ.

Борьба с самолетами и дирижаблями в полете и с аэростатами заграждения, прикрывающими важные об"екты нападения, возможна помощью:

а/ Реактивных 82, 132 и 203 мм снарядов;

б/ Авиационных пушек;

в/ Авиационных торпед, имеющих устройство для направления на цель и

г/ Авиационных мин.

Состояние работ:

I. Опыты с реактивными снарядами, ведутся с 1933 г.

82 мм РС прошли полигонные испытания и подготавливаются для испытания в войсках и принятия на вооружение.

132 мм РС подготавливаются для испытания в войсках и принятия на вооружение.

203 мм РС находятся в опытной разработке и в текущем году поступят на полигонные испытания.

Работы технических затруднений не встречают, за исключением недостаточности производственной базы у НИИ № 3 НКОПа, который эти работы ведет.

С реализацией опытных работ по этим трем калибрам РС - РККА получит мощное и действительное оружие для вооружения нашей авиации.'

2. 20 мм авиационная пушка ШВАК и боеприпасы для для нее находятся на валовом производстве . Ряд новых опытных образцов авиационных пушек разных калибров, согласно решений СТО, находится в проектировании, постройке и испытаниях.

Предложения по этим системам будут доложены в СТО по окончании их испытаний.

3. К опытной разработке аэроторпед с направлением их на цель приступлено во второй половине 1936 г.

Первая партия аэроторпед в количестве 6 шт. поступит на полигонные испытания в текущем году.

4. Опыты с авиационными минами, конструдтора МАЙЗЕЛЯ велись с большими затратами средств в течение 9 лет, но удовлетворительных результатов пока не дали, из-за:

а/ отсутствия меткости ;

б/ отсутствия постоянной готовности к действию и

в/ опасности применения, так как имели место произвольные взрывы.

Работы над авиационными минами требуют продолжения исследований и опытных работ для устранения недочетов и недостатков, выявившихся на испытаниях.

Прошу утверждения прилагаемого при сем проекта постановления (3872,16).

В апреле 1937 был подготовлен проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

гор.Москва, Кремль

О реактивных снарядах .для вооружения авиации.

Учитывая результаты проведенных испытаний 82 мм реактивных снарядов / РС /, СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ ССР - ПОСТАНОВЛЯЕТ :

I. НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ /тов. РУХИМОВИЧУ/:

а/ Для обеспечения войсковых испытаний'изготовить и сдать во втором квартале с.г. 82 мм РС 1500 шт, и 132 мм РС-800 шт. комплектно с трубками и необходимыми принадлежностями в сроки по договорам.

б/Представить совместно с НКО к 15/1Х с.г. проект Постановления необходимых мероприятий для установки валового производства 82 и 132 мм реактивных снарядов для авиации с расчетом с 1/1 - 38 года выпускать таковые по чертежам литер " Б ".

в/ Организовать на одном из авиационных заводов проектирование и изготовление установок для стрельбы РС с самолетов и до конца 1937 года изготовить по 20 комплектов установок для стрельбы РС-82 и РС-132, установить их на самолеты по указаниям НКО.

г/ Обеспечить выполнение опытных работ по разработке 203 мм РС, аэроторпед и дистанционной трубки с установкой дистанции из кабины самолета.

д/ В 1938 г. закончить строительство и оборудование НИИ № 3 , как основной базы по опытным работам аэроторпед и реактивных снарядов для ВВС РККА.

2. Н К О:

а/ Закончить войсковые испытания РС-82 мм, РС-132мм к 1/1Х-1937 г. и доложить 15/1Х-1937г. в СТО о необходимом числе самолетов, подлежащих вооружению этими снарядами в 1938 году.

б/ Параллельно с войсковыми испытаниями РС-82 и РС-132 закончить к 1/ХП - 1937 г. испытания 203 мм РС и к 15 Ш - 1937г. доложить в СТО о целесообразности такого калибра РС для ВВС РККА.

3. НКОП совместно с НКО - представить к 15/У1 СТО согласованные предложения по созданию авиационных мин с учетом опыта работ над авиаминами изобретателя МАЙЗЕЛЯ и ЗОТИ (3872,20)

Внешняя политика:

24 апреля 1937 г. А. Сташевский из Валенсии сообщил шифротелеграммой наркому внешней торговли А. Розенгольцу: «Выяснил точно, что московский акт приёмки золота был передан Кабальеро, а он в свою очередь передал его Барайбо — заместителю военного министра, человек весьма сомнительный». После окончания гражданской войны этот экземпляр акта хранился у Негрина, а после его смерти был передан правительству Франко (15826).

За рубежом:

24-25-26 апреля 1937 г. Испания - операция Feuerzauber. Немецкая авиация впервые применила бомбардировщики Не-111.Бомбардировками практически уничтожен город Герник (погибло 1645,ранено 889 человек) (11641).

24 апреля 1937 Великобритания и Франция освободили Бельгию от обязательств, принятых по локарнскому договору 1925 года (3907,203).

Авиапромышленность:

С 25 апреля по 5 мая 1937 совместно с представителями НИИ морской авиации прошли испытания доработанного МБР-2-АМ-34НБ (№ 31422). К изменениям относились: неподвижный стабилизатор, закрепленный под углом 3 гр. И триммер руля высоты. Зализы между килем и стабилизатором выполнили по типу КОР-1. Основные топливные баки в центроплане увеличили до 388 л каждого. Убрали насос-ветрянку из бензосистемы. Пате-1Б заменили на АФА-13 (10507, 8).

С 25 апреля по 5 мая 1937 г. прошли совместные испытания с представителями НИИ морской авиации модернизированного МБР-2-АМ-34НБ (№ 31422). Летающая лодка получила неподвижный стабилизатор, закреплённый под углом -3° относительно хорды крыла, и триммеры, установленные на рулях высоты. Зализы между килем и стабилизатором сделали по типу корабельного разведчика КОР-1.

Из бензосистемы убрали насос с ветрянкой, имевший свойство часто ломаться в полёте. Теперь бензин из основных баков подавался в расходный коловратной помпой, находящейся на двигателе справа по полёту. Из расходного бака бензин забирала помпа "Хорнет" (находившаяся на двигателе слева) и подавала его непосредственно в карбюратор. Кроме того, была увеличена до 388 л ёмкость каждого из основных бензобаков в центроплане.

Вместо одного маслобака, находившегося внутри кольцевого водяного радиатора (на его место поместили расходный бензиновый бак), по бокам двигателя разместили два по 30 л. Запасной маслобак в лодке оснастили системой подогрева масла. Фотоаппарат "Потте-1Б" заменили более современным АФА-13, который перенесли вместе с радиостанцией в заднюю кабину и установили между шпангоутами №19 и №20 по правому борту лодки на доработанной турели,

Было решено неподвижный стабилизатор с триммером на руле высоты принять к установке на серийных машинах после устранения недостатков. Новая бензосистема, благодаря отсутствию ветрянки, оказалась проще в эксплуатации. Однако военные сочли её менее надёжной по сравнению со старой, предложив заводу № 31 просто улучшить конструкцию помпы-ветрянки.

Маслосистему модернизировали по опыту испытаний самолёта №31422, прежде всего установив систему подогрева масла. В серию пошла и новая установка с АФА-13, но из-за проблем с центровкой её оставили в передней кабине. На МБР-2 поздних серий вместо радиостанций РРК устанавливались РСР и РСРМ, а также фотоаппараты АФА-24.

В современной литературе нередко серийные гидросамолёты МБР-2 с двигателем М-34 называются МБР-2бис. В действительности, в документах ЦКБ МС, завода № 31 и военной приёмки обе модификации различались только добавлением индекса двигателя (МБР-2-М-17 и МБР-2-М-34). В повседневном же обиходе обе машины назывались вообще одинаково - МБР-2 (12003).

25 апреля 1937 в Севастополе А.В.Ершов на АРК-3 2М-25 по 710 нр И.В.Четверикова установил рекорд высоты с полезным грузом 1000 кг (9190 м) (271,169).

Параллельно весной 1937 И.В.Четвериков построил одноместный спортивный гидросамолет с М-11 и одинарным главным поплавком. Из-за переезда КБ не доводили и не испытывали (553,163).

25 апреля в 1937 году мировой рекорд высоты с грузом 1 т для гидросамолетов - 9190 м, А.В.Ершов на «АРК-3» И.В.Четверикова. Был дан заказ на пять самолетов «АРК-3». Дальнейшие полеты закончились катастрофой, 14 июля при грубой посадке мотоустановка упала вперед и убила летчика. Второй экземпляр самолета «АРК-3» был выпущен в мае 1938 года с двигателями «М-25А». Он был оборудован и вооружен как дальний морской разведчик. К двум стрелковым точкам была добавлена выдвижная кинжальная стрелковая установка за задним реданом. Масса пустого самолета с оборудованием возросла на 400 кг. Однако его постигла та же участь, что и «АРК-3-1». В воздухе отломался хвост лодки в сечении над вырезом кинжальной установки. Дальнейшие работы по самолету были прекращены (15110).

25 апреля 1937 – Мировой рекорд высоты с грузом 1 т для гидросамолётов – 9190 м, лётчик-испытатель А.В. Ершов на АРК-3 И.В. Четверикова (22524).

25 апреля 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«Об обеспечении моторами типа “Джи”, внедряемых на заводах СССР в 1937 г. лицензионных самолетов “Валти”, “Дуглас”, “Глен Мартин”, “Консолидейтед”»

№ П49/55	25 апреля 1937 г.

Строго секретно

Из «Особой папки»

55. а) Отпустить из резервного фонда СНК СССР НКОПу (1-му Главному управлению) 19 102 тыс. руб. (3731 тыс. долл.) для закупки импортного оборудования, приборов, деталей и агрегатов, согласно спецификации НКОПа.

б) НКВнешторгу обеспечить реализацию указанной в п. «а» суммы с таким расчетом, чтобы большинство заказываемого оборудования было завезено в III и IV кварталах текущего года.

в) Для размещения и уточнения заказов командировать в месячный срок в США комиссию в составе 6-ти человек, предоставив этой комиссии право вносить в спецификацию изменения по указанию тт. Кагановича М. и Туполева.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 345. Л. 34. Копия (20783).

25 апреля 1937 опросом членов ПБ

54.- Вопрос ВТБ К.О.

Отпустить в распоряжение т.Ежова из резервного фонда СНК СССР 39.000 ам.долларов для приобретения технических материалов.

Выписки посланы: т.т. Ежову, Петренко.

55.- Об обеспечении моторами типа "Джи" внедряемых на заводах СССР в 1937 г, лицензионных самолетов Вулти, Дуглас.Глен- Мартин, Консолидейтед,

а) Отпустить из резервного фонда СНК СССР НКОП’у (1 Главному управлению) 19.102 тыс. руб. (3.731 тыс. долл.) для закупки импортного оборудования, приборов, деталей и агрегатов, согласно спецификации НКОПа.

б) НКВнешторгу обеспечить реализацию указанной в п. "а" суммы с таким расчетом, чтобы большинство заказываемого оборудования было завезено в П1 и 1У кварталах текущего года.

в) Для размещения и уточнения заказов командировать  в месячный срок в США комиссию в составе 6 человек, предоставив этой комиссии право вносить в спецификацию изменения по указанию т.т. Кагановича М. и Туполева.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу, Розенгольцу - все.

Андрееву, Ежову, Литвинову - в.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

25 апреля 1937 года была записка Молотову

Ворошилов докладывает, что конструктор Кондаков предъявил НКО 37 мм автоматическую авиационную пушку, имеющую относительно малый вес и незначительную отдачу от выстрела при темпе стрельбы 130-150 выстрелов в минуту (таблица сравнительных данных пушки с 37 мм пушкой Шпитального прилагается). (НКО на 1937 год дан заказ промышленности на 5 пушек Кондакова для войсковых испытаний).

В представленном проекте постановления СТО Ворошилов предполагает:

а) произвести опытную установку 37 мм пушки Кондакова в передней части самолета ДБ-3 (С.В.И.) и предъявить на испытания 1 сентября 1937 года;

б) начать проектирование специального пушечного истребителя под пушку Кондакова с привлечением к этой работе самого конструктора пушки; самолет вооруженный пушками Кондакова, построить и подать на госиспытания 1 апреля 1938 года;

в) обязать НКО дать НКОПу к 15 мая 1937 года тактико-технические требования на специальный самолет-истребитель с пушками Кондакова.

Прошу указаний получить заключение Рухимовича (3830,2).

25 апреля 1937 г. стрельбу проводили по щиту размерами 12x7 м. Всего 21 выстрел (I — при угле возвышения 1,5°, 2 — при 2,0°, 1 — при угле 3,0° и 17 счетных при угле 2,5°). Падения снарядов перед щитом были пересчитаны на попадания в щит и вошли в отработку кроме перелетов -картина получилась неполная и заведомо улучшенная. Через шит перелетело два снаряда, задев оперением за верхние доски - был слышен щелчок. А еще два прошли над щитом в 2-4 м. Стрельба «по местности» 66 инертными снарядами с макетом дистанционной трубки ТМ-4 проходила при углах возвышения 10. 20 и 40°.

В Софрино рассеивание зафиксировали большее, чем на НИАП. Однако дальность стрельбы, особенно на малых углах, в Ленинграде получилась больше. Между тем, здесь необходимо иметь ввиду, что обмер точек падения на НИАП проводили по фактическому месту нахождения снаряда. В Софрино же наблюдателям были даны указания отмечать лишь только первое соприкосновение снаряда с землей, так как при стрельбе на малые дистанции, вследствие малого угла падения, снаряд продолжал скользить по земле или «давал вторичный вылет в воздух после рикошета». Боковые отклонения на всех дистанциях не вышли из пределов 3-4°. Таким образом, опять-таки, напрашивался вывод, что рассеивание РС в первую очередь зависит от разнообразия углов, приобретаемых снарядом в период разгона его реактивной силой. После разгона он в полете ничем не отличался от обычной оперенной мины или авиабомбы.

Таблица 1.17 Ожидаемые результаты испытаний РС-132 с РЗ из пороха НГВ

| Параметры | Установка квадранта, градусы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 40 |
|  | 3200 | 4900 | 6300 |
| Рассеивание, доли дистанции: |  |  |  |
| по дальности | 1/14 | 1/35 | 1/160 |
| по боковому направлению | 1/80 | 1/80 | 1/80 |

Чтобы проверить метод расчета траектории РС, отстрел РС-132 «на рассеивание воздушных разрывов» проводили при одном угле возвышения пускового станка (20°) и установке трубки на 7, 5, 3 и 2 с. Для опытов использовали снаряды с БЧ, залитой тротилом, с тетриловыми детонаторами и с дистанционными трубками АГДТ-А изготовления завода №42 имени Масленникова в 1935 г. Фиксировали точки разрывов с трех наблюдательных пунктов командирскими трубами Б И зенитной стрельбы. Обрабатывали результаты по записям наблюдателей графическим путем. Положение точки разрывов в плане принимали в центре треугольника ошибок, получаемого обычно после нанесения на планшет азимутов направления на разрыв с трех вышек.

Определив таким образом расстояние от точки разрыва до каждой вышки, зная в каждом случае угол с горизонтом, под которым был виден с наблюдательной вышки каждый разрыв, можно было определить траекторию и троекратно — высоту разрыва. За истинную высоту принима-яось среднее арифметическое значение трех полученных высот. Зоной Действительного поражения самолета одним снарядом РС-132 признали сферу с радиусом примерно 10-15 м. Таким образом, размеры значков, отмечающих место разрыва снаряда, в масштабе примерно соответствовали зоне поражения самолета.

При отстреле «по местности» обратили внимание на большой разброс точек падения снарядов по дальности, особенно при стрельбе под Малыми углами (10-20°). Падение на расстоянии 1-1,5 км было хорошо видно с батареи. Так как после сгорания основной массы РЗ имело место так называемое догорание в один или два приема, которое до сих пор не изучено, у наблюдателей сложилось мнение, что в снаряде, упавшем на дистанции 1-1,5 км, горение РЗ еще продолжалось, и результатом его близкого падения явилось следствие ненормального горения РЗ. Догорание, как правило, сопровождалось значительным количеством дыма, обычно хорошо видным, или в виде длинного следа, тянущегося за снарядом, или виде отдельного облачка, вылетающего из сопла.

Поэтому решили в дополнение к отстрелу этими снарядами всесторонне изучить характер горения РЗ из НГВ в данном снаряде и по возможности всесторонне подойти к определению разнообразия импульсов сообщаемой снаряду реактивной силы. Колебания начальной скорости снаря-*Юрезче всего сказывались на его предельной дальности. Поэтому, если даже предположить, что все рассеивания по дальности при стрельбе РС-132 под углом 40° получены исключительно за счет разнообразия начальных скоростей, все рассеивания РС-132 по дальности в 400 м можно объяснить разностью в скоростях всего лишь в 15 м/с от среднего значения.

Резюмируя сказанное, можно заключить, что нет оснований полагать о существовании разнообразия начальных скоростей, превышающих ±3% от среднего значения. То есть, ±9 м/с. Наоборот, можно быть уверенным, что в действительности колебания скорости как в отношении ее максимального значения, так и в отклонении промежуточных значений ограничивается еще более узкими пределами. Полученные ±3,2% объясняются с одной стороны неточностями, допускаемыми при измерении скоростей рамами-мишенями и приборов для измерения реактивной силы. И с другой стороны, наличием при стрельбе на предельную дистанцию других факторов. Например, разнообразия пассивного веса снаряда и его коэффициента формы, которые также могут существенно влиять на предельную дальность. Величина скорости истечения, по результатам опытов на стенде, на приборе получена 1886 м/с. По графику нарастания скорости можно принять максимальное ее значение для РС-132 модели 2-01172 с РЗ из пороха НГВ, равное 315 м/с. По данным НИАП для того же снаряда, (прибор ХИМ-ПТП), судя по отдельным измерениям скорости, нанесенной на том же графике, можно принять в 325 м/с. Хотя, в официальном отчете фигурирует цифра 333 м/с.

В действительности, снаряд, обладая определенным экваториальным моментом инерции, будет противодействовать стремлению повертть его, вследствие чего этот угол будет несколько меньше, чем получается по формуле. Последим обстоятельством, например, объясняется возможность стрельбы РС без станка с подпорок или со штыря. Снаряд, лишившись направляющих (действия станка) в начальный момент движения, благодаря инерции, не успеет мгновенно повернуться вокруг поперечной оси на угол, обусловленный малой скоростью.

Его движение в этот момент и благодаря наличию экваториального момента, не успевает этого сделать. А в продолжение полета угол поворота (по формуле) будет уменьшаться из-за растущей скорости снаряда. Поскольку внешняя баллистика РС в те годы еще не исследовалась, создатели ракетных боеприпасов во многом полагались на основные понятия, бытовавшие в ствольной артиллерии и искренне считали, что в аэродинамическом смысле, понятие коэффициента формы РС-132 можно трактовать как понятие о коэффициенте, показывающем, во сколько раз на да н-ной скорости интересующий нас снаряд хуже или лучше эталона, для которого известно сопротивление воздуха в зависимости от скорости.

Опыт показывает, что с достаточной для практики точностью в случаях, близких по геометрическому подобию форм снарядов, нужно в широком диапазоне скоростей принимать коэффициент формы постоянным и не зависящим от скорости. Это справедливо при скоростях полета, не превышающих 280 м/с, где коэффициент сопротивления постоянен.

Поедположения, что сопротивление снаряда при стрельбе под боль-и углами возвышения уменьшается, необоснованны. Поэтому при-*лится искать другие причины, объясняющие это явление. Одной из ожет оказаться подлетывание снарядов, как крылатых торпед. Дело в том, что во время свободного полета оперенный снаряд все время олжен поворачиваться в вертикальной плоскости стрельбы вокруг своей поперечной оси. Или, как говорят, «следить своей осью за касательной к траектории». При этом, так как поворот все время происходит под действием аэродинамического момента оперения, который может появляться лишь при наличии угла атаки, есть основания полагать, что в данном случае у снаряда угол атаки положительный, при котором неизбежно должна появляться нормальная к траектории составляющая полной силы сопротивления воздуха, то есть, подъемная сила.

При наличии подъемной силы уравнение движения снаряда в воздухе будет отличным от обычных уравнений, применяемых в артиллерийской практике. И следовательно, метод расчета траектории свободного полета оперенного снаряда должен быть другим. Таким образом, приходим к выводу о том, что сопротивление РС-132 модели 2-01172 может быть оценено коэффициентом формы, равным 1,6. Однако пользоваться им для подсчетов дальности с помощью баллистических таблиц АН ИИ нельзя. Необходимо или по-иному считать траекторию снаряда (с учетом наличия подъемной силы, действующей на него), или условно принимать коэффициент формы меньше 1,6, заведомо допуская тем самым ошибки во времени полета, в углах падения, окончательных скоростях и наибольшей высоте подъема.

В заключении отчета говорилось: «Необходимо признать, что РС- 1 32 завода №70 изготовления 3-й партии, снаряженные порохом НГВ, прошли полностью заводские испытания. 194 выстрела не дали ни одного повреждения матчасти снарядом при выстреле. Из 75 выстрелов в полном снаряжении при установке АГДТ на 2-7 с не было ни одного отказа и преждевременного разрыва. Снаряды следует признать выдержавшими испытания на надежность всех основных частей и их можно допустить к дальнейшим испытаниям стрельбой с самолетов».

Работу трубки АГДТ в РС-132 испытатели предлагали признать неудовлетворительной, так как она не обеспечивала постоянства времени действия. Учитывая, что АГДТ с пороховым дистанционным составом при стрельбе на большой высоте замедляет свое действие и чаще отказывает, необходимо скорее от них отказаться и перейти на механические Дистанционные трубки ТМ-4.

Несмотря на то, что рассеивание воздушных разрывов дает в среднем крайние отклонения траектории от ее среднего значения во все стороны и по глубине ±100-150 м, вероятность сбития отряда легких самолетов и звена бомбардировщиков при попадании их в зону разрыва 18 снарядов уже достаточно велика. Залп из 18 штук РС-132 легко может быть осуществлен с трех самолетов Р-5 (11204).

Другие оборонные отрасли:

25 апреля 1937 года в одном из последниз документов, подписанных Я.М.Фишманом, который, однако, так и не попал в руки машинистки для перепечатки (как раз в ту ночь его "взяли"), обе военно-биологических организации (и БИТИ, и III-я испытательная лаборатория) еще рассматривались им как учреждения ХИМУ. Однако после ареста Я.М.Фишмана новый руководитель М.И.Степанов уже не очень активно боролся за контроль над военно-биологической проблематикой. В самом начале 1938 года БИТИ полностью утратил связи с ХИМУ РККА.

И.М.Великанов был арестован 5 июля 1937 года как "японский шпион" (предлог был - осенью 1934 года в качестве начальника БИХИ он в составе делегации из трех человек действительно побывал на международной конференции Красного Креста в Токио, руководителем той делегации был известный советский дипломат Раковский) и через 9 месяцев расстрелян в Бутырской тюрьме. БИТИ возглавил микробиолог Л.М.Хатеневер (1896-1948) (11776).

25 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 82сс «Об импорте оборудования для производства моторов типа “джи”». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 343-358) (15460).

25 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 80сс «О едином двигателе для подводных лодок». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 334) (15460).

Армия:

На 25 апреля 1937 в строю оставалось 18 ССС, еше два находились в ремонте. В течение 1937 г., несмотря на усилия ремонтников, количество штурмовиков в испанских ВВС постоянно уменьшалось. С мая по ноябрь в ремонт поступили 25 самолетов (это значит, что некоторые проходили его дважды), из них 23 удалось вновь вернуть в строй. В 18 случаяхвсехвостовоеоперениеизготовилизаново (12034).

За рубежом:

April 25 1937 German planes, assisting Franco, bomb and destroy Guernica, Spain, killing populace, including women and children. Spanish painter Pablo Picasso does memorial painting Guernica for the Spanish pavilion at the Paris Exposition (1769).

25 апреля 1937 немецкие бомбардировщики уничтожили испанский город Гернику со всем населением. Картина Пикассо была написана быстро и попала на Парижскую выставку (1769).

Авиапромышленность:

26 апреля 1937г. было письмо В.Л.Гнилосырова наркому обороны К.Е.Ворошилову: «Маршал Советского Союза товарищ Ворошилов! Мною в 1934 г. разработана авиационная дистанционная трубка, позволяющая производить установку трубки как из кабины летчика, а также и с земли. Прибор установки позволяет производить установку нескольких трубок одновременно на различные дистанции разрыва, что до сих пор. насколько мне известно. в мировой технике является еще проблемой.

При содействии отдела изобретений НКО СССР мною разработаны чертежи, которые были рассмотрены комиссией из представителей АУ УВВС РККА и ОИ НКО СССР. Комиссия нашла, что конструкция проста, надежна в работе и легко осуществима. После этого вес рабочие чертежи были переданы из ОИ НКО СССР для реализации в УВВС РККА Сакриеру. У ВВС до сих пор к реализации моего изобретения не приступило и в план опытных работ АВ УВВС на 1937 не включило.

Несмотря на то, что ряд организаций (СКБ №23. ОТБ и др.) много лет работают над данной проблемой, до сих пор Красная Армия ж- имеет дистанционной авиационной трубки с установкой из кабины летчика. Все имеющиеся предложения этих организаций крайне сложны и громоздки. Тогда как мною при разработке конструкции доказано, что наряду с большой простотой конструкции, абсолютной безопасностью и точностью освоения ее промышленностью, не представляет затруднении.

Все же, несмотря на эти доказанные преимущества моего предложения, я встречаю в деле реализации деляческий бюрократический подход бесконечных переписок и отписок. Я писал письмо тов. Алкснису, но оно попало в руки чиновников бюрократической волокиты изб отдела АВ ВВС Беккеру и Зандеру, которые положили его под сукно, Исчерпав все возможности продвижения своего предложения, я вы нужде 1 обратиться к Вам за помошью, так как отдел изобретений (Русанов), судя по всей переписке, сделать ничего не может.

Военипженер 3 ранга, член ВКП(б) с 1931 г., партбилет № 1020532 Гнилосыров».

«Высочайшее благоволение» к В.Л.Гнилосырову К.Е.Ворошилова, укрепившего свои позиции в политическом противостоянии с собственным заместителем М.Н.Тухачевским (именно ему подчинялся отдел изобретений НКО СССР), вызвало чуть ли не извинительны и тон командующего ВВС. 14 мая 1937 г. тот докладывал наркому обороны Ворошилову: «На партийном собрании Наркомата обороны Вам было послано письмо инженера ВХУ РККА тон, Гнилосырова о том, что медленно реализуется его предложение «Механическая дистанционная авиационная трубка с установкой из кабины самолета».

В результате моих переговоров с Народным комиссаром авиапромышленности Рухимовичем выяснилась необходимость прикрепления Гнилосырова к конструкторскому бюро № 23 НКОП для разработки чертежей трубки и установочного прибора. Поэтому прошу распоряжения начальнику ВХУ РККА корпусному инженеру щтману и начальнику Управления командного и начальствующего со-а РККА армейскому комиссару 2 ранга Булину о прикомандирова-тов. Гнилосырова к КБ №23 на срок, необходимый для отработки ертежа и ТУ. изготовления опытной партии и производства необходи-: испытаний трубки и прибора вплоть до доведения объектов на валовое производстве».

Но проблема с «дикорастущим изобретателем» периодически напоминала о себе. Самоуверенный дилетант все чаще требовал внимания своей персоне и отвлекал авиаторов от насущных проблем, подобно занозе в заднице. К примеру, очередное послание от 28 июля 1937 г. наркому обороны СССР Маршалу Советского Союза Ворошилову от заместителя народного комиссара обороны СССР по ВВС, начальника ВВС РККА командарма 2 ранга Алксниса: «Инженер ВоХИМУ РККА военинженер 3 ранга Гнилосыров разработав чертежи механической дистанционной трубки и прибора для установки дистанции этой трубки из кабины самолета. На основании Вашего указания и моих переговоров Народным комиссаром оборонной промышленности тов. Рухимови-гм отдан приказ № 00147 от 2 июля сего года по НКОП о дальнейшей разработке трубки и приборов в НИИ №12 НКОП.

Однако для успешной и наиболее скорой отработки конструкции с доведением ее до серийного, а затем и до массового изготовления выявилась необходимость непосредственного и повседневного участия в разработке тов. Гнилосырова. как автора конструкции. Решить этот вопрос об откомандировании тов. Гнилосырова через Управление по командному и начальствующему составу РККА не удалось. Тов. Бунин про-: сил меня этот вопрос доложить лично.

В соответствии с этим, прошу Вашего распоряжения об освобождении тов. Гнилосырова от обязанностей инженера в ВоХИМУ РККА и откомандировании его в НКОП для полной отработки своего предложения Вплоть до доведения его до массового изготовления. Проект приказа при этом представляю».

Вот сколько шума в руководстве Наркомата обороны наделал военный химик Гнилосыров! Кстати, после его кляузы наркому обороны фамилии интенданта 1 ранга М.М.Зандера и военинженера 1 ранга Г.Е.Бекера, по-видимому, отрицательно оценивших действительно «сырой» проект, больше в документах ВВС никогда не встречались. Похоже, ими Плотную занялись «настоящие профессионал» из НКВД. А что же наш самоучка из ВоХИМУ? (11402).

Другие оборонные отрасли:

26 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 83сс «О продлении срока действия импортного контингента, предоставленного НКТП постановлением СТО № ОК-217с от 13 октября 1936 г. на покупку образцов оборудования у инофирм». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 360) (15460).

26 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 091. О назначении комиссии для окончательного выбора площадки для строительства завода № 152. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 1-3) (15244).

26 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 84сс «Об обеспечении создания мобфонда мясных консервов для РККА по мобплану № 4 — 1936 г.». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 363) (15460).

Армия:

26 апреля 1937 СБ в Испании промазали по итальянскому крейсеру Барлетто (8682,26).

Жизнь и внутренняя политика:

26 апреля 1937. Опубликовано сообщение Центрального управления народохозяйственного учета Госплана СССР о досрочном выполнении второго пятилетнего плана: развития народного хозяйства СССР к 2 апреля 1937 года (18716).

За рубежом:

26 апреля в 1937 году на легком многоцелевом самолете «I-11» конструкции Карлиса Ирбитиса совершён перелёт на расстояние 1000 километровый в течении 5 часов 30 минут. Самолёт построен в начале 1936 года на латвийском заводе «VEF». Перелёт выполнялся в рекламных целях (15111).

26 апреля 1937 четыре бомбардировщика Heinkel He 111 и 23 Junkers Ju 52 немецкого легиона Condor атакуют Гернику, Испания, в качестве первого примера « ковровой бомбардировки » с целью деморализации гражданского населения. За три часа бомбардировщики сбросили 45 000 кг (99 207 фунтов) бомб, разрушив 70% города и убив не менее 1000, а возможно, и треть (более 1600 человек) его жителей. Истребители Messerschmitt Bf 109 и Heinkel He 51 также штурмовали город, чтобы убить всех жителей, которых они увидят. Город горит три дня. Ущерб шокирует военачальников испанских националистов, и Легион Кондор больше не занимается бомбардировками территории во время гражданской войны в Испании (20798).

26 апреля 1937 войсками генерала Франко и немецкой авиацией разрушен баскский город Герника (4962).

26 апреля 1937 была разрушена Герника (24,112).

26 апреля в 1937 году во время гражданской войны в Испании в результате многочасового налета авиации "Легиона Кондор", воюющего на стороне генерала Франко, практически полностью уничтожен город Герника-и-Луно, древний центр баскской культуры. В результате налета погибло 1645 человек, ранено 889 (15111).

26 апреля 1937 г. Испания. Немецкая авиация впервые применила в налетах на позиции республиканских войск бомбардировщики He-111 (11641).

Авиапромышленность:

С 27 апреля по 8 августа 1937 был 1-й этап совместных испытаний ДБ-А войсковой серии - самолет ДБ-А находился на аэродроме завода 22. Произвел 2 полета продолжительностью 1:20. Цель испытаний - облет самолета. Основные исп. 1-й л от НИИ ВВС м Нюхтиков, 2-й л от НИИ ВВС и ви ви2р Антохин, ви от ОКБ завода 124 Волков (2713).

27 апреля 1937 года по 8 августа 1937 года самолет ДБА выпуска 1937 года (войсковой серии, постройки завода № 22) проходил первый этап заводских испытания и находился на аэродроме завода № 22, произведено за это время 2 полета продолжительностью 1 час. 20 мин.

Цель испытания – облет самолета.

2-й этап: с 9 августа 1937 года по 20 октября 1937 года. Самолет находился на аэродроме НИИ ВВС, выполнено 14 полетов общей продолжительностью 14 час. 54 мин.

Цель испытаний: контрольные полеты после доработок, определение летных качеств самолета (съемка характеристик), проверка на устойчивость. Проверка электрорадиоборудования и подъем шасси.

3-й этап: с 21 октября 1937 года по 29 декабря 1937 года. Самолет находился на заводе № 22 на доводке.

4-й этап: с 30 декабря 1937 года по 31 марта 1938 года самолет находился на аэродроме НИИ, произведено 17 полетов общей продолжительностью 6 час. 45 мин.

Цель испытаний: контрольные полеты после доводки и испытание в зимнем варианте.

Согласно решения на совещании дирекции завода № 22 совместно с ОКБ завода № 124 самолет ДБ-А окончательно передан для дальнейших испытаний и доводок ОКБ завода № 124.

5-й этап испытаний: с 1 апреля 1938 года по 24 июня 1938 года самолет находился на аэродроме НИИ, произведено 30 полетов общей продолжительностью 19 час. 15 мин.

Цель испытаний: 1. Испытание и отработка стрелкового и бомбардировочного вооружения; 2. Доводка самолета по управляемости; 3. Испытание самолета на прочность и вибрации при скоростях превышающих максимум; 4. Испытание электрорадиооборудования.

Таким образом, за все время испытаний с 24 апреля 1937 года по 24 июня 1938 года самолет произвел 63 полета общей продолжительностью 42 час. 14 мин.

1-й летчик от НИИ ВВС майор Нюхтиков

2-й летчик от НИИ ВВС и вед. инженер в/инженер 2 ранга Антохин

Вед. инженер от ОКБ завода № 124 в/инженер 2 ранга Волков

Цель испытания:

Проверка новой схемы шасси с пневмоамортизацией.

Проверка нового механизма открытия и закрытия бомболюков.

Проверка новой бензосхемы на 2 фильтра со специальным баком для взлета.

Проверка новой маслосхемы.

Проверка новых водяных радиаторов.

Проверка новых кабин штурмана, летчика и борттехника.

Проверка нового электрорадиооборудования.

Проверка новых стрелковых установок.

Проверка бомбового вооружения и измененной схемы электросбрасывания.

Проверка введенной осевой компенсации на рулях глубины, поворота и элеронах.

Проверка установленных триммеров на элеронах и рулях.

Проверка измененной схемы управления винтомоторной группы.

Испытание самолета на прочность и вибрации в полете, на скорости, превышающей Vmax на 20-40%.

Заводские испытания самолета ДБ-А разделяются на 5 этапов:

Заключение:

НИИ ВВС считает совместные испытания опытного самолета ДБ-А с винто-моторной группой 4АМ-34 РНБ постройки завода № 22 законченными.

Самолет представить на испытание к 1 октября 1938 года (4148).

27 апреля 1937 года начались совместные с заказчиком испытания машины ДБ-А войсковой серии и проходили в пять этапов. В состав испытательной бригады от НИИ ВВС входили, в частности, летчики-испытатели М.А. Нюхтиков и инженер-летчик Антохин, инженер по вооружению Цветков и ведущий инженер завода № 124 Волков.

Первый этап, с 27 апреля по 8 августа, проходил на аэродроме завода № 22. За гри с небольшим месяца выполнили лишь два полета продолжительностью I час 20 минут. Тогда же заменили колеса основных опор большими, размером 1600x500 мм.

Второй этап проходил с 9 августа по 20 октября на аэродроме НИИ ВВС. За этот период выполнили 14 полетов суммарной продолжительностью 14 часов 54 минуты. При этом увеличили площадь руля направлении и его осевую аэродинамическую компенсацию.

С 21 октября по 29 декабря самолет находился на заводе № 22, где, в частности, изменили конструкцию штурвала, установили новые механизмы открытия и закрытия створок бомболюков, а также выхлопные коллекторы. Одновременно увеличили площади рулей высоты и направления и их аэродинамическую компенсацию. При этом на рулях уменьшили площадь их триммеров, а на элеронах смонтировали флетнеры.

Четвертый этап продолжался с 30 декабря 1937-го по 31 марта 1938 года в НИИ ВВС. Летали с использованием лыж. Поэтому скорость у земли не превышала 290 км/ч, разбег — 340—380 метров, а пробег — не превышал 300 метров. При использовании крыльевых щитков, опущенных на 30 градусов, в зависимости от взлетного веса (19 000 — 20 000 кг) разбег сокращался на 15 - 20%. Управление самолетом и нормальным газом оставалось по-прежнему тяжелым.

Заключительный пятый этап испытаний (стрелкового и бомбардировочного вооружения) проходил с 1 апреля по 24 июня 1938 года.

За это время выполнили 30 полетов общей продолжительностью 19 часов 15 минут. Испытания показали, что запроектированные углы обстрела из носовой и кормовой пулеметных установок не реализованы. С другой стороны, к тому времени удалось полностью доработать рули и элероны, добившись необходимой их эффективности. Возникавшие на штурвал усилия были очень незначительны и легко снимались триммерами, при небольшом их отклонении.

Самолет легко выполнял виражи с креном до 60 градусов с быстрым переходом из левого в правый крен.

При дросселировании двух моторов в любой комбинации, самолет свободно удерживался от разворота педалями или небольшим отклонением триммера руля направления.

Тогда же с целью проверки запаса прочности конструкции и выбраций самолет испытали при взлетном весе 20 000 кг и центровке 20,2% средней аэродинамической хорды (САХ) и скорости 450 км/ч (на пологом пикировании) на высоте 4000 метров и угле скольжения 25 градусов. Послеполетный осмотр машины не выявил деформаций в конструкции планера. Правда, при центровке 28,7% самолет становился неустойчивым в продольном отношении, особенно это чувствовалось при полете в болтанку. Этого был серьезный недостаток машины, поскольку при некоторых вариантах загрузки машины бомбами оборонительным вооружением центровка доходила до 30, 15 — 33% САХ.

Помимо выше сказанного в выводах отчета по результатам испытаний, утвержденного 19 июля того же года, отмечалось также, что «... самолет прост в ремонте и замене деталей или агрегатов. Отсутствие вибраций и прочность конструкции позволяет поставить более мощную и высотную винтомоторную установку для получения больших скоростей на высоте. Хороший обзор из кабины Ф-I (носовая часть фюзеляжа), легкий доступ ко всем точкам бомбового вооружения создают хорошие условия работы штурмана».

При этом специалисты НИИ ВВС рекомендовали промышленности «сделать флетнеры руля высоты по размаху — 365мм, по хорде — 295 мм. Генераторы ДСВ- /260 заменить на ГС-1000».

В заключение институт просил ускорить установку двигателей М-34ФРН с турбокомпрессорами на самолет, находившийся в Щелково, и предъявить его на совместные испытания к 15 августа 1938 года. При этом заводу № 124 совместно с НИИ ВВС следовало доиспыгать вооружение, дальность и грузоподъемность ДБ-А с моторами М-34 без турбокомпрессоров на первом серийном самолете завода № 124, который следовало предъявить на испытания к 1 октября того же года (12725).

| Самолет | ТБ-3 Эталон 1935 г. | ДБ-А" Зав. испыт. 1935 г. | ДБ-2 (А) 1936 г.2» | ДБ-2(А) 1938 г. Войсковая серия | ДБ-А6» З.И. 1938 г. | Н209 1937 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатели | М-34РН | М-34РНА | М-34РНБ | М-34РНБ | М-34ФРНТК | АМ-34РНБ |
| Мощность, л.с. взлетная номинальная | - | 4x1000 4x840 | 4x1000 4x840 | 4x1000 4x840 | 4x1225 4x930 | 4x1000'" 4x840 |
| Размах крыла, м | 41,824 | 42,104 | 42.104 | 42,104 | 42.104 | 42,104 |
| Длина, м | 25.177 | 25.123 | 25,123 | 25.48 | - | - |
| Площадь крыла, м2 | 234 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Вес пустого, кг | 12 585 | 15 429 | 15 400 | 16818,5 | 17 722 | 16 030 |
| Вес бомб макс., кг | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - |
| Запас горючего, кг нормальный максимальный | 6400 | 2800 9100 | 9100 | 3460 10 900 | - | 16400ю» |
| Взлетный нес, кг нормальный максимальный | 18 700 21 000 | 21 959 | 21 960 27 670 | 24 176 28 ООО4» | 24 000 27 670 | 34 700 |
| Удельная нагрузка на крыло, кг/м2 | 80/90 | - | 92,5/117 | - | 101/117 | 141 |
| Скорость макс., км/ч у земли на высоте, м посадочная | 245 276/3000 288/4200 | 285 318/3000 326/5000 | 282 323,5/3000 330/4200 | 305 335/2000 334/3000 | 282 346/6000 100-105 | - |
| Время набора высоты, мин. 3000 м 5000 м | 13.9/4200 м | 13.9 | 13 | 8 16 | 16,7 27 | - |
| Практический потолок, м | 7740 | 7220 | 7220 | 6900 | >90007) | - |
| Дальность макс., км | 2470 | - | 5000" | - | 28008) | 8440 |
| Разбег/пробег, м | 380-400/- | 350 | - | 380/3005' | - | >1100/- |
| Экипаж, чел. | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 |
| Вооружение: бомбовое нормальное/макс, кг стрелковое количество х калибр, мм | - | 3000/5000 3x7,62 1x20 | 3000/5000 3x7,62 1x20 | 3000/5000 5x7,62 1x20 | 3000/5000 5x7,62 1x20 |  |

(12725)/

27 апреля 1937 состоялось заседание макетной комиссии по Иванову завода 156 и на макетной комиссии комкор Лавров просил вновь переслать ему перечень комплекта бомб для дальнейшего уточнения, причем он обещал окончательно его утвердить 5-7 мая с.г. (2169,139).

27 апреля 1937 на макетной комиссии по самолету “ИВАНОВ” завода № 156 Комкор т. ЛАВРОВ просил вновь переслать ему перечень комплекта бомб для дальнейшего уточнения, причем обещал окончательно утвердить его между 5 и 7 мая (9649).

27 апреля 1937 вышло постановление СТО N 86 "О постановке производства самолетов Рено-Кодрон" (2324,4;3855).

27 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 86сс «О постановке производства самолетов “Рено-Кодрон”». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 366-368) (15460).

27 апреля 1937 года Базилевич писал письмо № 1105/ко в НКОП Рухимовичу

По указанию Молотова препровождаю на заключение представление Ворошилова и проект постановления СТО о 37 37 мм авиационных автоматических пушках конструктора Кондакова.

Материал прошу вернуть вместе с Вашим заключением.

Приложение: доклад НКО № 27122сс на 5 листах (подлежит возврату) (3830,16).

27 апреля 1937 Базилевич писал письмо № 1104/ко:

По указанию т. Молотова прошу дать заключение по прилагаемому докладу т. Ворошилова и проекту постановления СТО о реактивных снарядах и авиационных минах Майзеля.

Вопрос предложен слушанием на ближайшем заседании КО

Приложение: письмо НКО № 27124сс, таблица и проект постановления СТО (3872,60).

24 апреля 1937 К.Е.Ворошилов писал письмо № 27124сс ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР тов. МОЛОТОВУ.

Борьба с самолетами и дирижаблями в полете и с аэростатами заграждения, прикрывающими важные об"екты нападения, возможна помощью:

а/ Реактивных 82, 132 и 203 мм снарядов;

б/ Авиационных пушек;

в/ Авиационных торпед, имеющих устройство для направления на цель и

г/ Авиационных мин.

Состояние работ:

I. Опыты с реактивными снарядами, ведутся с 1933 г.

82 мм РС прошли полигонные испытания и подготавливаются для испытания в войсках и принятия на вооружение.

132 мм РС подготавливаются для испытания в войсках и принятия на вооружение.

203 мм РС находятся в опытной разработке и в текущем году поступят на полигонные испытания.

Работы технических затруднений не встречают, за исключением недостаточности производственной базы у НИИ № 3 НКОПа, который эти работы ведет.

С реализацией опытных работ по этим трем калибрам РС - РККА получит мощное и действительное оружие для вооружения нашей авиации.'

2. 20 мм авиационная пушка ШВАК и боеприпасы для для нее находятся на валовом производстве . Ряд новых опытных образцов авиационных пушек разных калибров, согласно решений СТО, находится в проектировании, постройке и испытаниях.

Предложения по этим системам будут доложены в СТО по окончании их испытаний.

3. К опытной разработке аэроторпед с направлением их на цель приступлено во второй половине 1936 г.

Первая партия аэроторпед в количестве 6 шт. поступит на полигонные испытания в текущем году.

4. Опыты с авиационными минами, конструдтора МАЙЗЕЛЯ велись с большими затратами средств в течение 9 лет, но удовлетворительных результатов пока не дали, из-за:

а/ отсутствия меткости ;

б/ отсутствия постоянной готовности к действию и

в/ опасности применения, так как имели место произвольные взрывы.

Работы над авиационными минами требуют продолжения исследований и опытных работ для устранения недочетов и недостатков, выявившихся на испытаниях.

Прошу утверждения прилагаемого при сем проекта постановления (3872,16).

Т А Б Л И Ц А

СОВ. СЕКРЕТНО экз.№. 1

ХАРАКТЕРИСТИК МИН ТИПА "ЗАМ" и 82 мм РЕАКТИВНЫХ СНАРЯДОВ.

| Характеристики | 82 мм РС | Мина типа ЗАМ |
| --- | --- | --- |
| Вес окончательно собранного и снаряженного выстрела | 6,35 кг. | От 100 до 140 кг. |
| Боевомплекта на самолете | 38,1 кг. | 200 - 280 кг. |
| Необходимое время для приведения вы боеготовыость | Всегда готов к действию | От 4 до 18 минут./18 минут с набором высоты 3000 метр и от 4 до 7 минут на горизонтальном полете/. |
| Средняя скорость | 800 м/сек.на дистанцию стрельбы 1500 м, 270 м/сек.2000м. | 68 м/сек. на диет.1500 м. |
| Максимальная скорость | 350 м/сек. | 75 м/сек. |
| Количество сбитых аэростатов при стрельбе залпом по 2 выстрела из произведенных выстрелов | 0,5 аэростата | 0 аэростатов. |
| 12 выстрелов | 76,2 кг. | 1200 кг. |
| Меткость при залповой стрельбе по земным целям. | От 1/183 до 1/288 | По наземным целям стрелять нельзя. |
| Необходимое время для снаряжения одного с-та | От 8 до 10 минут | 15 минут. |
| Необходимое количество людей для снаряжения одного самолета | I человек. | 4 человека. |
| Время, затрачиваемое на один выстрел одним человеком при снаряжении самолета | От 1,3 до 1,6 мин. | 7,5 минуты. |
| Стоимость выстрела. | 500 руб. | 6000 рублей |
| С-ть боекомплекта на самолете | 3000 руб. | 12000 рублей |
| Производственные возможности. | На любом механическом заводе. | Требует специально оборудованных заводов. |
| Безопасность выстрела на самолете. | Безопасен | Взрыв возможен. |
| Независисимость применения от типа само-та. | Не зависит. | Для каждого типа самолета необходимо иметь специально отработанный ЗАМ, |
| Возможность накопления выстрелов в мобзапасе | Можно. | Невозможно, ток как мат. часть самолетов меняется. |
| Возможность стрельбы на любых высотах | Неограничена | Ограничена постоянством мощностей винтомоторной группы, шага винта и угле атаки плоскостей/. |
| Возможность разработать прицелы для стрельбы | Возможно. | Невозможно из-за непостоянства траектории. |
| Возможность разработать методы применения | Возможно. | Невозможно из-за отсутствие меткости. |

Нач. авиационного вооружения ВВС РККА/САКРИЕР/ (3872)

В марте 1937 был подготовлен проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

гор.Москва, Кремль

О реактивных снарядах .для вооружения авиации.

Учитывая результаты проведенных испытаний 82 мм реактивных снарядов / РС /, СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ ССР - ПОСТАНОВЛЯЕТ :

I. НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ /тов. РУХИМОВИЧУ/:

а/ Для обеспечения войсковых испытаний'изготовить и сдать во втором квартале с.г. 82 мм РС 1500 шт, и 132 мм РС-800 шт. комплектно с трубками и необходимыми принадлежностями в сроки по договорам.

б/Представить совместно с НКО к 15/1Х с.г. проект Постановления необходимых мероприятий для установки валового производства 82 и 132 мм реактивных снарядов для авиации с расчетом с 1/1 - 38 года выпускать таковые по чертежам литер " Б ".

в/ Организовать на одном из авиационных заводов проектирование и изготовление установок для стрельбы РС с самолетов и до конца 1937 года изготовить по 20 комплектов установок для стрельбы РС-82 и РС-132, установить их на самолеты по указаниям НКО.

г/ Обеспечить выполнение опытных работ по разработке 203 мм РС, аэроторпед и дистанционной трубки с установкой дистанции из кабины самолета.

д/ В 1938 г. закончить строительство и оборудование НИИ № 3 , как основной базы по опытным работам аэроторпед и реактивных снарядов для ВВС РККА.

2. Н К О:

а/ Закончить войсковые испытания РС-82 мм, РС-132мм к 1/1Х-1937 г. и доложить 15/1Х-1937г. в СТО о необходимом числе самолетов, подлежащих вооружению этими снарядами в 1938 году.

б/ Параллельно с войсковыми испытаниями РС-82 и РС-132 закончить к 1/ХП - 1937 г. испытания 203 мм РС и к 15 Ш - 1937г. доложить в СТО о целесообразности такого калибра РС для ВВС РККА.

3. НКОП совместно с НКО - представить к 15/У1 СТО согласованные предложения по созданию авиационных мин с учетом опыта работ над авиаминами изобретателя МАЙЗЕЛЯ и ЗОТИ (3872,20)

Другие оборонные отрасли:

27 (28 - 3398,163) апреля 1937 был создан КО при СНК СССР (3186) - вернее Комиссию по обороне преобразовали в Комитет по обороне (3398,163).

27 апреля 1937 г. Постановлением ЦК "в целях объединения всех мероприятий и вопросов обороны" при СНК был образован Комитет обороны СССР в количестве 7 человек (18390).

С 27 апреля 1937 комитет по обороне заменил СТО (3898).

27 апреля 1937 г. Комиссия обороны была упразднена, вместо неё создан Комитет обороны при СНК СССР в составе семи членов и четырёх кандидатов в члены Комитета обороны, его председателем был назначен В.М. Молотов (12681)

27 апреля 1937 г. по постановлению ЦК ВКП(б) был создан Комитет обороны (КО) при СНК СССР. Комитет обороны заменил действовавшую с 1927 г. Комиссию обороны при СНК СССР. В Комитет обороны вошли семь человек: В. М. Молотов — председатель, И. В. Сталин, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, В. Я. Чубарь, М. Л. Рухимович, В. И. Межлаук. Комитет рассматривал вопросы о принятии на вооружение новой техники по представлению Наркомата обороны СССР, мобилизационные планы промышленности, развертывания и вооружения армии, готовил решения по утверждению военных заказов. В его структуре выделялись: мобилизационно-плановый отдел, ведавший мобилизационной работой, он включал отделения сырья и топлива, транспорта, труда и рабочей силы, производственных мощностей и оборудования; отдел мобилизационных запасов и государственных резервов; отдел вооружений с отделениями: артиллерийским, стрелкового вооружения и приборов; отдел боеприпасов; отдел авиации; автобронетанковый отдел; отдел химии; отдел инженерного вооружения и связи; морской отдел; отдел капитального строительства и другие. При комитете был образован Совет по авиации как совещательный и консультативный орган по вопросам авиастроения. Председателем Совета по авиации являлся нарком обороны. Для контроля за исполнением решений КО был создан специальный отдел контроля за исполнением решений Комитета обороны.

27 апреля 1937 вышел приказ НКОП № 092. Об установлении объема капиталовложений по 10-му ГУ и утверждении титульных списков капитальных работ по заводам на 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 4-10) (15244).

27 апреля 1937 года сержантом УНКВД Утехиным и старшим лейтенантом Остащенко в отношении и Иванова было составлено обвинительное заключение.

В обвинительном заключении сказано:

«...Контрреволюционная организация на Кировском заводе являлась частью троцкистско-зиновьевской террористической организации, осуществляющей злодейское убийство т. С.М.Кирова...

Контрреволюционная троцкистская организация на Кировском заводе возникла в 1932 году и существовала до ее ликвидации.

Эта контрреволюционная организация на Кировском заводе подготовляла кадры для совершения террористических актов против руководителей ВКП (б) и правительства, передавала шпионские сведения иностранной разведке и проводила вредительскую и диверсионную работу в танковом производстве».

Далее в обвинительном заключении говорится:

«Привлеченный в качестве обвиняемого — Иванов Олимпий (так в тексте) Митрофанович показал, что в 1928 году он был привлечен в контрреволюционную шпионско-вредительскую организацию в танковой промышленности, созданную по первому заданию иностранной разведки бывшим профессором Автобронетанкового управления РККА Заславским В.И. и по его заданию проводил шпионскую и вредительскую работу на танковых заводах города Ленинграда.

В конце 1934 года установил контрреволюционную связь с участниками контрреволюционной троцкистско-зиновьевской организации на Кировском заводе — Васильевым Н.Н. и Комарчевым И.Ф., вошел в состав ее и совместно с участниками контрреволюционной троцкисткой организации... проводил диверсионно-вредительскую работу в танковом производстве Кировского завода.

Контрреволюционной организацией в танковом производстве при участии обвиняемого Иванова О.М. проведены следующие вредительс-ко-диверсионные акты.

1. На два с половиной года задержана реконструкция танкового цеха, а деньги, отпущенные для этой цели Наркомтяжпромом, израсходованы не по назначению.

2. Сорвано освоение и внедрение в производство новых, более совершенных танков Т-29, в результате правительственное задание — выпустить в 1936 году 10 танков — полностью не выполнено.

3. Сорвана мобилизационная подготовка завода по выполнению зада-лия на танки на случай войны.

4. На танки, сдаваемые в армию, систематически ставились заведомо негодные основные узлы и детали (повортные механизмы боевых башен, коробки скоростей, бортовые передачи, фрикционы, гусеницы, радиаторы и т.д.)...

...8. Участниками ликвидированной организации были переданы иностранной разведке шпионские сведения, характеризующие выпуск танков Т-28 на Кировском заводе, новые объекты танкостроения и производство самоходных артиллерийских установок на опытном заводе им. Кирова»...

Кроме участия в указанных выше действиях организации, Иванов непосредственно обвинялся еще и в том, что «в 1934 году по полученной директиве от Заславского возглавил руководство деятельностью организации в Ленинграде; завербовал в состав контрреволюционной организации Зигеля М.Н., Сячинтова П.Н., Симского В.М. инженера завода им. Ворошилова Беккермана Л.Б., сам совершил целый ряд вредительско-диверсионных актов в области танкостроения (по конструированию, освоению и производству танков Т-28, по срыву производства танков Т-29); передавал Заславскому сведения для иностранной разведки по танкам и другому вооружению; получал за проведение вредительской работы денежное вознаграждение через Васильева Н.Н.» (11504).

Армия:

27 апреля 1937 года работники НКВД получили показания от арестованного заместителя начальника отдела НКВД З.И. Воловича на Тухачевского, как на участника заговора, обеспечивающего поддержку этого заговора воинскими частями (17324).

За рубежом:

27 апреля 1937 Фокк и Герд Achgelis основали Фокк-Achgelis - компанию для разработки и производства вертолетов в Hoykenkamp, Германия .

В апреле 1937, управляя Breda Ba.88 Lince, главный летчик-испытатель Breda Фурио Никло устанавливает два мировых рекорда скорости на дистанции, в среднем 517 км / ч (321,25 миль / ч) на 100 км (62,1 мили) и 475 км / ч ( 295,15 миль / ч) на трассе длиной 1000 км (621 миля) (20798).

27 апреля в 1937 году 54 истребительный дивизион RAF в Хорнчерче, первым получил на вооружение самолеты «Gladiator» с пулеметами «Browning» (15112).

27 апреля 1937 легион Кондор разбомбил Гернику (3907,203).

Авиапромышленность:

28 апреля 1937 в пятом испытательном полете в воздух на АНТ-44 поднялись М.М. Громов и А.Ю. Юмашев. В целом самолет оценивался положительно, к недостаткам летчики отнесли малую эффективность руля поворота, особенно на разбеге. Для увеличения эффективности руля поворота его заднюю кромку нарастили, после чего, по единодушному мнению испытателей, управляемость машины заметно улучшилась. 4 мая 1937 г. Рябенко и Шиянов произвели демонстрационный полет АНТ-44 в зоне Центрального аэродрома.

Заводские испытания первого опытного экземпляра продолжались по ноября. За этот период самолет совершил 43 посадки на сухопутном шасси и 10 посадок на воду на Химкинском водохранилище. Отчет по первому этапу испытаний 1 ноября 1937 г. утвердил Начальник первого Главного управления НКОП С.В. Ильюшин. Добавим, что Сергей Владимирович только-только был назначен на эту должность, а всего лишь десятью днями ранее был арестован его коллега по авиастроительству Андрей Николаевич Туполев. Поэтому обозначение АНТ-44 немедленно исчезло из всех докумен тов, и самолет далее определялся как ЦАГИ-44, а позднее только как МТБ-2 (11962).

28 апреля 1937 при поддержке М.М.К. и Я.И.А. между Амторгом и Северский Эркрафт были заключены два контракта - на поставку образцов (160 тыс.) и на лицензионное производство (210 тыс.) "ГУАП желает производить в СССР в серийном или массовом масштабе двухместные истребители, известные как Северский универсальная модель 2РА, включая все усовершенствования, проведенные в период существования настоящего соглашения, а также ГУАП желает получить техпомощь фирмы в отношении производства означенных истребителей и исключительную лицензию на производство, сборку и продажу означенных истребителей в СССР" Также могли продавать в Афганистан, Монголию и Иран (1609,32).

28 апреля 1937 г был подписан договор на лицензионное производство Северского. По другим данным еще 28 ноября 1936 г. авиастроительная компания "Северский Эркрафт" с одной стороны и акционерное общество "Амторг" с другой стороны заключили 2 договора – на покупку собственно образцов самолёта и на лицензионное производство этой модели. Покупались 2 модели - "Конвой Файтер", и "Амфибион файтер", последний представлял собой амфибийный вариант машины. В течении трех лет фирма должна была давать информацию о всех доработках и модификациях конструкции, технологии производства , а также обеспечить доступ 15 советских инженеров в КБ, цехи, опытную лабораторию и на летно-испытательную станцию, а также обязалась отправить в СССР собственных конструкторов и технологов.

SEV-2РА "Конвой Файтер" проходил в СССР всесторонние испытания, на основании которых было установлено превосходство его тактико-технических данных над аналогичными показателями советских серийных и перспективных двухместных самолётов, а так же его примерное равенство в плане боевых возможностей с одноместными истребителями советских ВВС. Тем не менее, серийно производить "Конвой Файтер" не стали, так как руководство ВВС не устраивало "мокрое крыло" самолёта. SEV-2РА использовался как образец для изучения техники вероятного противника и как источник технических новаций.

Судьба "Амфибион файтера" сложилась ещё неудачней. На первых же испытаниях вышли из строя шасси и двигатель. Эти части надо было перезаказать у "Северский Эркрафт", однако тут началась череда фатальных неурядиц. В 1938 г. "Большая чистка" дотянулась и до Нового света, и значительная часть сотрудников Амторга была репрессирована, что существенно затормозило переговоры с Северским. Затем начались проблемы у "Северский Эркрафт", которую последовательно обвиняли в продаже боевых самолётов в Испанию, передаче военных секретов в гитлеровскую Германию и незаконной продаже истребителей в Японию. Северский, испугавшись, что ко всему вышеперечисленному его обвинят ещё и в работе на Коминтерн, стал всячески сокращать контакты с Москвой. К тому моменту, как эти обстоятельства были преодолены, был подписан пакт Рибентроппа-Молотова, и американские авиафирмы наложили "моральное эмбарго" на поставки новой техники в нашу страну. Советско-американские отношения стали улучшаться лишь в 1941 г., но к этому времени самолёт-амфибия образца 1936 г. явно устарел. Экземпляр "Амфибион файтера" с советским двигателем некоторое время использовался в роли летающей лаборатории (11507).

28 апреля 1937 года начальник 1 отделения штаба НИИ ВВС майор Колосов писал письмо N 01008 в 1 отдел УМТС ВВС Каблукову.

Рекорды данные по поставленным и намечаемым к постановке рекордам

| Наименование | Существующие | Намеченные | Экипаж |  | Время | Необходимые | Денежная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рекорда | рекорды | рекорды | От ПерУ НКОП | От ВВС | постан. | переделки | премия |
| 1. Рекорды скорости |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Абсолютный | 567.115 км/час | 600,0 км/час | Кокинакки | Стефановский | II кв. | Опытный с-т со | 100000 р. |
| рекорд скорости | Говард-Хэгс- | И-21 констр. | Чкалов | Супрун | 37 г. | снятым | Летчик - 40% |
| на дистанции 3 км | Спешиаль мотор | С.В.И. |  | Воеводин |  | вооружением | Вед. инж. - 15% |
|  | Пратт Уитней |  |  |  |  |  | Констр. - 10% |
|  | "Уосп" 1000 л.с. |  |  |  |  |  | Нач. цеха - 10% |
|  | Санта Анна САСШ |  |  |  |  |  | Ост. обслуж. |
|  | 13.09.35 г. |  |  |  |  |  | персонал - 15% |
| Рекорд скорости | 476,316 км/час | 500,0 км/час | Иншаков | Стефановский | I-II кв. | 1. Снять вооруж. | 25000 р. |
| на дистанции | Арку-Кодрон- | И-16 или И-17 | Корзинщиков | Евсеев | 37 г. | 2. Снять эклипс | -"- |
| 100 км |  | Рено мотор Рено | конструктор | Воеводин |  | и аккумулятор. |  |
|  |  | 360 л.с. Этамп | Поликарпов |  |  | 3. Поставить мотор |  |
|  |  | Франция. |  |  |  | М-25А. |  |
|  |  | 10.08.35 г. |  |  |  | 4. Сделать колпак |  |
|  |  |  |  |  |  | пилота идущей |  |
|  |  |  |  |  |  | аэродинамики. |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Произвести |  |
|  |  |  |  |  |  | задраивание и |  |
|  |  |  |  |  |  | зализывание |  |
|  |  |  |  |  |  | отверстий. |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. Замена лакировки. |  |
| Рекорд скорости | 450,371 км/час | 475,0 км/час | Лагутин | Стефановский | После | Те же переделки, | 35000 р. |
| на дистанции | Дельмотт- | И-16 или И-17 | зав. N 125 | Соколов | полета | что и для полета |  |
| 1000 км | Кодрон С-460 | конструктор | Чернявский | Воеводин | на | на 100 км, но с |  |
|  | мотор Рено | Поликарпов |  |  | дистанц. | заменой мотора М-25А |  |
|  | Бенгали 370 л.с. |  |  |  | 100 км | на М-25Е. |  |
|  |  | Истр-Франция |  |  |  | Запроектировать, |  |
|  |  | 24.08.35 г. |  |  |  | изготовить и |  |
|  |  |  |  |  |  | установить доп. |  |
|  |  |  |  |  |  | бензобаки на 200 кг. |  |
|  |  |  |  |  |  | Улучшить охлаждение |  |
|  |  |  |  |  |  | мотора. |  |
|  |  |  |  |  |  | Увеличить емкость |  |
|  |  |  |  |  |  | маслобаков в 2 раза. |  |
| Рекорд скорости | 380,0 км/час | С-т СБ 2М100 | Моисеев | Миндер |  | 1. Спроектир., | 50000 р. |
| на дистанции | Бизо и |  | Гаранин зав. N 22 | Кабанов |  | построить и | Летчик - 30% |
| 2000 км |  | Касталяни | Гордиенко | Штур |  | установить | Штурман - 20% |
|  |  | Савойя С-79 | Бряндинский |  |  | бензобаки на 800 | Вед. инж. - 12% |
|  |  | (моторы Альфа | Подлесецкий |  |  | кг. | Констр. - 8% |
|  |  | Ромео) Анседония |  |  |  | 2. Снять все | Нач. цеха - 8% |
|  |  | Италия |  |  |  | вооружение | Обслуж. |
|  |  | 23.09.35 г. |  |  |  | 3. Переделать | персонал - 14% |
|  |  |  |  |  |  | нос кабины штурмана |  |
|  |  |  |  |  |  | и снять все оборуд. |  |
|  |  |  |  |  |  | и сиденье. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Улучшить обзор |  |
|  |  |  |  |  |  | 3-й кабины вперед |  |
|  |  |  |  |  |  | и в стороны. |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Задрать все |  |
|  |  |  |  |  |  | отверстия и |  |
|  |  |  |  |  |  | отлакировать весь |  |
|  |  |  |  |  |  | самолет. |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. Установить |  |
|  |  |  |  |  |  | моторы М-103 по |  |
|  |  |  |  |  |  | 960 л.с. |  |
|  |  |  |  |  |  | 7. Перевести на |  |
|  |  |  |  |  |  | гликолевое |  |
|  |  |  |  |  |  | охлаждение. |  |
| Рекорд скорости | -"- | ДБ-3 2М85 | Кокинакки | Миндер |  | 1. Задраить | 50000 р. |
| на дистанцию |  |  | Алексеев | Нюхтиков |  | переднюю | -"- |
| 2000 км |  |  |  |  |  | кабину, улучшив |  |
|  |  |  |  |  |  | ее аэродинамику. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Задраить заднюю |  |
|  |  |  |  |  |  | кабину. |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Снять все |  |
|  |  |  |  |  |  | вооружение. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Произвести |  |
|  |  |  |  |  |  | полировку всего |  |
|  |  |  |  |  |  | самолета. |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Установить |  |
|  |  |  |  |  |  | моторы М-85ф 900 л.с. |  |
| С контрольным грузом (класс "С" сух. Самолеты) |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекорд скорости | 390,371 км/час | С-т СР(Р9) | Калиншин | Долгов | I-II кв. | 1. Перенести | 30000 р. |
| на дистанцию | Бизо и | конструкции | Лионтковский | Калилец | 37 г. | управление | -"- |
| 1000 км с грузом | Кастеляни | Кочеригина | лет. инженер |  |  | самолетом в |  |
| 500 кг | Савойя С-79 |  |  |  |  | заднюю кабину. |  |
|  | (три мотора |  |  |  |  | 2. Спроектировать, |  |
|  | Альфа-Ромео) |  |  |  |  | построить и |  |
|  | Анседония |  |  |  |  | установить бензобаки |  |
|  | Италия |  |  |  |  | в 1-ю кабину. |  |
|  | 23.09.35 г. |  |  |  |  | 3. Увеличить емкость |  |
|  |  |  |  |  |  | маслобаков. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Снять все вооруж. |  |
|  |  |  |  |  |  | и задраить 1-ю кабину. |  |
| Рекорд скорости | Не поставлен | ТБ-3 | Кастанаев | Опадчий | I-II кв. | 1. Снять вооружен. |  |
| на дистанцию |  |  | Жарновский | Жифописцев | 37 г. | 2. Задраить отверстия. |  |
| 1000 км с грузом |  |  | Часовиков |  |  |  |  |
| 5000 кг |  |  | инженер |  |  |  |  |
| Рекорд скорости | Не поставлен | С-т ДБ-А | Кастанаев | Нюхтиков | I-II кв. | 1.Замена | 40000 р. |
| на дистанцию |  |  | Байдуков | инж.-летчик | 37 г. | моторов на | 1-й летчик - 25% |
| 1000 км с грузом |  |  |  | Кабанов |  | АМ-34 ФРН | 2-й летчик |
| 10000 кг |  |  |  | борттехники |  | 2. Снять | он же штурман |
|  |  |  |  | Елтышев |  | вооружение. | 15% |
|  |  |  |  | Обыденников |  | 3. Задраить | Вед. инж. - 15% |
|  |  |  |  |  |  | отверстия. | Борттехн. - 7% |
|  |  |  |  |  |  | 4. Лакировка | Констр. - 10% |
|  |  |  |  |  |  | всего с-та. | Нач. цеха - 8% |
|  |  |  |  |  |  |  | Ост. обслуж. |
|  |  |  |  |  |  |  | персонал - 10% |
| Рекорд скорости | 380,952 км/час | СБ 2М-100-А | Моисеев | Миндер | май | 1. Установить | 50000 р. |
| на дистанцию | Бизо и |  | Гаранин | Кабанов | июнь | бензобаки на | 1-й летчик - 30% |
| 2000 км с грузом | Кастеляни |  |  |  | 37 г. | 800 кг. | Штурман - 20% |
| 500 кг | Савойя С-79 |  |  |  |  | 2. Снять все | Вед. инж. - 12% |
|  | (3 мотора |  |  |  |  | вооружение. | Констр. - 8% |
|  | Альфа-Ромео) |  |  |  |  | 3. Переделать | Нач. цеха - 8% |
|  | Анседония |  |  |  |  | нос кабины | Ост. обслуж. |
|  | Италия |  |  |  |  | штурмана и | персонал - 14% |
|  |  |  |  |  |  | снять сидение. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.Улучшить обзор |  |
|  |  |  |  |  |  | из 3-й кабины |  |
|  |  |  |  |  |  | вперед и в |  |
|  |  |  |  |  |  | стороны. |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Задраить весь |  |
|  |  |  |  |  |  | самолет. |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. Установить моторы |  |
|  |  |  |  |  |  | М-103 по 960 л.с. |  |
|  |  |  |  |  |  | 7. Перевести на |  |
|  |  |  |  |  |  | гликолевое охложд. |  |
| Рекорд скорости | -"- | ДБ-3 2М85 | Моисеев | Миндер |  | 1. Задраить | 50000 р. |
| на дистанцию |  |  | Гаранин | Кабанов |  | переднюю | -"- |
| 2000 км с грузом |  |  |  |  |  | кабину улучшив |  |
| 500 кг |  |  |  |  |  | ее аэродинамику. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Задраить заднюю |  |
|  |  |  |  |  |  | кабину. |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Снять все вооруж. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Произвести полировку |  |
|  |  |  |  |  |  | всего самолета. |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Установить моторы |  |
|  |  |  |  |  |  | М-85ф 900 л.с. |  |
| Рекорд скорости | -"- | СБ 2М-100-А | Рыбушкин | Покровский | май | 1. Банзобаки на | 60000 р. |
| на дистанцию |  |  | Рыбков | Автономов | июнь | 800 кг. |  |
| 2000 км с грузом |  |  |  | Кабанов | 37 г. | 2. Снять все вооруж. |  |
| 1000 кг |  |  |  |  |  | 3. Переделать нос |  |
|  |  |  |  |  |  | кабины штурмана и |  |
|  |  |  |  |  |  | снять все оборудов. |  |
|  |  |  |  |  |  | и сиденье. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Улучшить обзор |  |
|  |  |  |  |  |  | из 3-й кабины в стороны. |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Задраить все |  |
|  |  |  |  |  |  | отверстия и отлакировать |  |
|  |  |  |  |  |  | весь самолет. |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. Установить моторы |  |
|  |  |  |  |  |  | М-103 по 960 л.с. |  |
|  |  |  |  |  |  | 7. Перевести на гликол. |  |
|  |  |  |  |  |  | охлаждение. |  |
| -"- | -"- | ДБ-3 2М85 | Рыбушкин | Покровский |  | То же, что с | 60000 р. |
|  |  |  | Рыбков | Автономов |  | 500 кг груза |  |
|  |  |  |  | Кабанов |  |  |  |
| Рекорд скорости | 272,030 км/час | С-т ДБ-3 | Давыдов | Долгов | июнь | 1. Необходимо | 75000 р. |
| на дистанцию | Томлинсое и |  |  |  | июль | облегчить | 1-й летчик - 25% |
| 5000 км с | Бартельс |  |  |  | 37 г. | машину. | 2-й летчик - 15% |
| нагрузкой | Дуглас |  |  |  |  | 2. То же, что | Штурман - 20% |
| 0-500-1000 кг | ДС-1/2РЦ по |  |  |  |  | Вед. инж. - 15% | Констр. 5% |
|  | 710 л.с. |  |  |  |  | 3. Установить | Нач. цеха - 5% |
|  | Бруклин САШС |  |  |  |  | доп. бензобаки | Ост. обслуж. |
|  | 16-17 мая 36 г. |  |  |  |  | на 1500 кг. | персонал - 10% |

II. Рекорды высоты

А. Без контрольного груза.

| Абсолют. рекорд | 1. 14,843 м | С-т БОК-1 | Петров |  | I-II кв. | 1. Установить | 25000 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| высоты (класс "С" | (Детре с-т |  | Каштанов |  | 1937 г. | мотор М-34ФРН | Летчик - 40% |
| сухоп. с-та) | Потез 50 |  | Супрун |  |  | 2. Установить | Вед. инж. - 25% |
|  | 6 мотор |  |  |  |  | на мотор | Констр. - 15% |
|  | Гном Рон 14 |  |  |  |  | турбокомпрес. | Ост. обслуж. |
|  | 950 л.с. Париж |  |  |  |  |  | персонал - 10% |
|  | Франция |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.08.36 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 15,230 м |  |  |  |  |  |  |
|  | (еще не утв. |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАИ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Свейн-Бристоль |  |  |  |  |  |  |
|  | Англия |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.09.36 г. |  |  |  |  |  |  |
| То же | То же | С-т РВ-23 | Коккинаки | Жеребченко | I-II кв. | Необходим | 20000 р. |
|  |  | з-да N 23 |  | Супрун | 1937 г. | скафандр. | -"- |
|  |  |  |  | Часовщиков |  |  |  |
| Рекорд высоты | 11753 м | 13850 м |  | Жеребченко | январь | Необходим | 15000 р. |
| для гидрос-тов | Соучек с-т | С-т РВ-23 на |  | Супрун | февраль | скафандр. | -"- |
|  | Райт-Апаш | поплавках |  | Часовщиков | 1937 г. |  |  |
|  | 2 Пратт-Уйтней | з-да N 23 |  |  |  |  |  |
|  | по 425 л.с. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вашингтон |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.06.29 г. |  |  |  |  |  |  |
| Рекорд высоты | То же | 12500 м | Рыбенко | Ершов | I-II кв. |  | 15000 р. |
| для гидрос-тов |  | С-т АРК-3 |  |  | 1937 г. |  | -"- |
|  |  | 2М-25-Е |  |  |  |  |  |
|  |  | Констр. |  |  |  |  |  |
|  |  | Четверикова |  |  |  |  |  |
| С контрольным грузом |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекорд высоты | 9532 м | 11000 м | Рыбенко | Ершов | I-II кв. |  | 10000 р. |
| с контрольным | Бурден Лео | С-т АРК-3 |  |  | 1937 г. |  | -"- |
| грузом 500 кг на | 2 Испано-Сюиза | 2М-25-Е |  |  |  |  |  |
| гидросамолете | по 690 л.с. | Констр. |  |  |  |  |  |
| (класс "Сбисс" | Антиб Франция | Четверикова |  |  |  |  |  |
| гидросамолеты) | 26.01.34 г. |  |  |  |  |  |  |
| Рекорды высоты | а) 8102 м | С-т ДБ-А | Нюхтиков |  | январь | 1. Замена | По 10000 р. |
| с контрол. грузом | Юмашев на | а) 95000 м | Липкин |  | февраль | моторов на | -"- |
| а) 50000 кг | АНТ-6 Москва | б) 7500 м |  |  | 1937 г. | АМ-34ФРН |  |
| б) 10000 кг | 11.09.36 г. | в) 15000 кг Н-2000м |  | I | II кв. | 2. Снять вооруж. |  |
| в) на 2000 м с | б) 6605 м |  |  |  |  | 3. Задраить отверст. |  |
| Предельн. грузом | Юмашев на |  |  |  |  | 4. Лакировка всего |  |
| по класссу "С" | АНТ-6 Москва |  |  |  |  | с-та. |  |
| сухоп. с-ты) | 16.09.36 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | в) 13000 кг |  |  |  |  |  |  |
|  | на 4535 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Юмашев на |  |  |  |  |  |  |
|  | АНТ-6 Москва |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.09.36 г. |  |  |  |  |  |  |

III. Рекорды дальности и перелеты по маршрутам

|  |  |  |  |  |  |  | 100000 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелет через |  | АНТ-25 |  | Чкалов |  |  | 1-й летчик - 30% |
| Северный Полюс |  |  |  | Байдуков |  |  | 2-й летчик - 25% |
|  |  |  |  | Беляков |  |  | Штурман - 25% |
|  |  |  |  |  |  |  | Вед. инж. - 5% |
|  |  |  |  |  |  |  | Констр. - 5% |
|  |  |  |  |  |  |  | Нач. цеха - 2% |
|  |  |  |  |  |  |  | Ост. обслуж. |
|  |  |  |  |  |  |  | персонал - 5% |
| Перелет через |  | С-т ДБ-3 |  | Степанчонок | май | 1. Задраить | 100000 р. |
| Северный Полюс |  |  |  | Стефановский | июнь | передн. кабину | -"- |
|  |  |  |  | Бряндинский | 1937 г. | улучшив ее |  |
|  |  |  |  |  |  | аэродинамику. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Установить второе |  |
|  |  |  |  |  |  | управление в перв. |  |
|  |  |  |  |  |  | кабину. |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Сделать выход |  |
|  |  |  |  |  |  | летчику из 2-й в |  |
|  |  |  |  |  |  | заднюю (3-ю) кабину. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Установить радио |  |
|  |  |  |  |  |  | типа РД. |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Произвести доп. |  |
|  |  |  |  |  |  | оборудован., обеспечив |  |
|  |  |  |  |  |  | самолетовожд. без |  |
|  |  |  |  |  |  | компаса. |  |
|  |  |  |  |  |  | 6. Доп. мелкие переделки |  |
|  |  |  |  |  |  | по обеспеч. отдыхом |  |
|  |  |  |  |  |  | и питанием экипажа в |  |
|  |  |  |  |  |  | продолж. полете. |  |
|  |  |  |  |  |  | 7. Защищать от обледенен. |  |
| Дальность по | 10601,48 км | РДД или РД | Каверин |  | I-II кв. | 1. Установить | 30000 р. |
| Замкнутой кривой | Боссутро-Росси |  | Сухомлин |  | 1937 г. | авиадизеля. | -"- |
|  | Блерио 110 |  | Данилин |  |  | 2. Переделка питания. |  |
|  | Испано-Сюиза |  |  |  |  | 3. Изготовить спец с-т |  |
|  | 500 л.с. |  |  |  |  | или совершить полет на |  |
|  | Франция |  |  |  |  | старом ЦАГовском. |  |
|  | 23-26.03.1932 г. |  |  |  |  |  |  |
| Полет по маршруту |  | С-т СБ 2М100 | Алексеев | Тягунин |  |  |  |
| Москва-Свердловск |  |  | Козлов | Супрун |  |  |  |
| Омск-Красноярск |  |  |  | Перевалов |  |  |  |
| Чита-Хабаровск |  |  |  |  |  |  |  |
| Владивосток и обратно |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекорд дальности | Не поставлен | С-т ДБ-3 |  | Евсеев |  | 1. Задраить | 40000 р. |
| с доливкой горючего |  |  |  | Преман |  | переднюю кабину. |  |
| в воздухе |  |  |  | Гордиенко |  | 2. Оборудование |  |
|  |  |  |  |  |  | приспособлением для |  |
|  |  |  |  |  |  | питания горючим |  |
|  |  |  |  |  |  | с с-та. |  |
| IV. Женские рекорды |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекорд высоты | 14310 | 15000 м | Осипенко |  | I-II кв. | 25000 р. |  |
|  | Мариз Хильш | РВ-23 |  |  | 1937 г. | Летчик - 40% |  |
|  | Мотор Потез | з-да N 23 |  |  |  | Вед. инж. - 25% |  |
|  | 50-6 |  |  |  |  | Констр. - 15% |  |
|  | Гном Рон |  |  |  |  | Ост. обсл. |  |
|  | 900 л.с. |  |  |  |  | персонал - 10% |  |
|  | Париж Франция |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.06.36 г. |  |  |  |  |  |  |
| Рекорд дальности | 3939, 245 м | ХАИ-5 |  | Казаринова |  | Установить доп. | 20000 р. |
| по прямой | Амолия-Эрхардт |  |  |  |  | бензобаки | Летчик - 30% |
|  | Локкид-Веге |  |  |  |  | вместо пассаж. | Вед. инж. - 12% |
|  | Пратт-Уйтней Уоси |  |  |  |  | емкость 1000 кг | Штурман - 20% |
|  | 450 л.с. |  |  |  |  |  | Констр. - 8% |
|  | Лос-Анжелос-Нью-Йорк |  |  |  |  |  | Нач. цеха - 8% |
|  | 25.08.32 г. |  |  |  |  |  | Обсл. пер. - 14% |
| Рекорд скорости | 445,028 км/час | И-16 |  | Нестеренко |  |  | 20000 р. |
| на 3 км | Эллен-Буше |  |  |  |  |  | Летчик - 40% |
|  | Кодрон С450 |  |  |  |  |  | Вед. инж. - 15% |
|  | Рено-Бенгали |  |  |  |  |  | Констр. - 10% |
|  | 315 л.с. |  |  |  |  |  | Нач. цеха 10% |
|  | Истр Франция |  |  |  |  |  | Обсл. пер. - 15% |
|  | 11.08.34 г. |  |  |  |  |  |  |
| Рекорд скорости | 412,371 км/час | И-16 |  | Нестеренко |  |  | 25000 р. |
| на 100 км | Эллен-Буше |  |  |  |  |  | -"- |
|  | Кодрон С450 |  |  |  |  |  |  |
|  | Истр Франция |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.08.34 г. |  |  |  |  |  |  |
| Рекорд скорости | 409,184 км/час | И-16 |  | Нестеренко |  |  | 35000 р. |
| на 1000 км | Эллен-Буше |  |  |  |  |  | -"- |
|  |  | Кодрон С450 |  |  |  |  |  |
|  |  | Истр Франция |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.08.34 г. |  |  |  |  |  |

V. Рекорды для автожиров

| Рекорды на автожирах |  | А-7 | Кашиц | Ивановский |  |  | За каждый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на скорость, дальность, |  |  | Корзинщиков | Шауров |  |  | установл. |
| высоту с контрольн. |  |  |  | Чернявский |  |  | рекорд |
| грузом 300 кг, 500 кг |  |  |  |  |  |  | 5000 р. |
| Рекорд на дальность |  | А-7 | То же | То же |  | 1. Отремонтир. | То же |
| без нагрузки и с |  |  |  |  |  | покрытие фюзеляжа, |  |
| нагрузкой |  |  |  |  |  | крыльев и капотов. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Снять вооружен. |  |
|  |  |  |  |  |  | и радио. |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Убрать во-внутрь |  |
|  |  |  |  |  |  | весовые компенсаторы |  |
|  |  |  |  |  |  | руля высоты. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Установить задний |  |
|  |  |  |  |  |  | бензобак. |  |
| Рекорд высоты с |  | А-7 | То же | То же |  | 1. То же | То же |
| нагрузкой и без |  |  |  |  |  | 2. Провести подбор |  |
| нагрузки |  |  |  |  |  | наивыгоднейшей |  |
|  |  |  |  |  |  | установки лопастей. |  |
| (3148,46-53). |  |  |  |  |  |  |  |

Другие оборонные отрасли:

28 апреля в 1937 году упраздняется Совет труда и обороны (был создан в 1920 путем преобразования Совета обороны в Совет труда и обороны) (15113).

28 апреля 1937. Постановление СТО СССР № 87сс «Об изменении п. 15 постановления СТО от 27 июня 1936 г. в части сроков изготовления образцов химминометов». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 11. Л. 369) (15460).

Жизнь и внутренняя политика:

28 апреля 1937 в СССР Совнарком принял решение о 3-м пятилетнем плане (4962).

28 апреля 1937 вышло постановление СНК о 3-м пятилетнем плане (1348,201).

28 апреля 1937 в СССР арестован активист Коминтерна, бывший лидер Германской компартии Х. Нейманн (4962).

28 апреля 1937 Спецсообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину с приложением протокола допроса А.С. Енукидзе. 28 апреля 1937 г.

Ежов

28 апреля 1937 г.

№ 57008

Совершенно секретно

Только лично

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ

Направляю при этом первый протокол допроса А.С. Енукидзе от 27 апреля 1937 года.[1]

Народный комиссар внутренних дел СССР

генеральный комиссар государственной безопасности ЕЖОВ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

А.С. Енукидзе от 27 апреля 1937 г.

Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что являетесь участником контрреволюционной организации и вели организованную борьбу против Советской власти. Признаете ли Вы себя в этом виновным?

Ответ: Да, признаю себя виновным в том, что действительно принимал участие в нелегальной деятельности, направленной к устранению нынешнего руководства ВКП(б) и советского правительства, направленной в конечном итоге к захвату власти контрреволюционной организации правых и входящей с ней в блок троцкистско-зиновьевской организации.

Было бы, однако неправильно, если бы я сказал, что являлся участником какой-либо из этих организаций: я знал о том, что с 1932 года осуществился блок между подпольной организацией правых и троцкистско-зиновьевской организацией; знал, что блок этих организаций подготавливает совершение террористических актов над руководителями ВКП(б), я был связан с некоторыми руководителями блока и вел работу по подготовке вооруженного переворота в Кремле, но формально ни в состав центра блока, ни в состав этих организаций я не входил.

Впервые о моем участии в этой нелегальной работе со мной говорил М. ТОМСКИЙ в 1930 г. от имени центра правых, а впоследствии от имени блока.

Вопрос: Почему же при Вашей формальной непричастности к нелегальной организации правых ТОМСКИЙ все же вел с Вами переговоры о вооруженном перевороте в Кремле?

Ответ: Это объясняется, в первую очередь, тем служебным положением, которое я занимал до 1935 года. Мое пребывание на посту секретаря ЦИКа, *сосредоточение в моих руках руководства охраной Кремля*[2], толкало сначала представителей центра организации правых, а затем блока перечисленных мною контрреволюционных организаций на сближение со мной, с целью привлечь и меня к их контрреволюционной деятельности.

Переговорам ТОМСКОГО со мной способствовало следующее: формально не принадлежа к правой оппозиции внутри ВКП(б), я все же по своим взглядам на некоторые существенные вопросы политики ЦК ВКП(б) и советского правительства, в частности, в вопросе об обложении крестьянства налогами, о ценах на сельскохозяйственные продукты и т.п. примыкал больше всего к правым. Кроме того, находясь в партии с первых дней ее основания и работая все время среди большевиков, я все же сохранил много личных, дружеских связей с меньшевиками, а также неоднократно колебался по организационным вопросам в РСДРП в сторону, нестойкого большевизма.

Еще до Октябрьской революции, в период острой борьбы между большевиками и меньшевиками, у меня нередко проявлялись меньшевистско-либеральные, соглашательские и примиренческие настроения. Эти настроения еще больше усилились в период двух-трех месяцев Февральской революции 1917 года.

После Октябрьской революции в практике моей работы в качестве секретаря — сначала ВЦИК, а затем ЦИК Союза, эти настроения отражались на моем отношении и к отдельным представителям враждебных классов и партий и представителям ранее привилегированных сословий. Я оказывал во многих случаях содействие выходцам из классово-враждебной среды в их ходатайствах о выезде за границу, о предоставлении им разных льгот, об освобождении из-под ареста и т.п. Я также материально поддерживал отдельных лиц, принадлежащих к враждебным ВКП(б) и советскому правительству партиям.

Эта практика достаточно характеризовала мое поведение, как члена правительства и как члена ВКП(б), она шла вразрез с твердой классово-революционной политикой большевиков в эпоху диктатуры пролетариата. Это все, конечно, знали и не могли не знать лидеры так называемой правой оппозиции ТОМСКИЙ, РЫКОВ и БУХАРИН, и именно это они использовали для того, чтобы, начав с разговора со мной о том, что их незаслуженно отстранили от участия в руководстве ВКП(б) и советского правительства, с критики политики и мероприятий ЦК ВКП(б) и органов советской власти, перейти в дальнейшем к прямым переговорам о борьбе с нынешним руководством ВКП(б)

Вопрос: Расскажите подробно, когда и при каких обстоятельствах, кто из правых вел с Вами разговоры, в которых критиковалась политика ВКП(б) и советского правительства и которые предшествовали переговорам об организованной борьбе против руководства ВКП(б)?

Ответ: Разговоры, в которых критиковалась политика ВКП(б) и советского правительства, в первую очередь в области сельского хозяйства, относятся к периоду 1930—1931 г.г. В этот период времени я часто встречался с ТОМСКИМ и РЫКОВЫМ. ТОМСКИЙ являлся моим соседом по дому, с РЫКОВЫМ же, пока он находился на посту Председателя Совнаркома, мне приходилось часто встречаться и по чисто деловым вопросам в его служебном кабинете. После его снятия я с ним также встречался. Значительно меньше я встречался в тот период с БУХАРИНЫМ, хотя и с ним у меня бывали отдельные встречи, во время которых он высказывал передо мной свое недовольство отношением к нему со стороны руководителей коммунистической партии.

Мне трудно вспомнить, когда и при каких обстоятельствах происходил тот или иной разговор с РЫКОВЫМ, ТОМСКИМ или БУХАРИНЫМ.

Припоминаю, как РЫКОВ, после снятия его с поста Председателя Совнаркома, выражал резкое недовольство политикой ЦК в разрешении вопросов, связанных с коллективизации сельского хозяйства, считая, что она ведет к упадку сельского хозяйства и приведет к большим осложнениям. При этом он характеризовал положение в деревне таким образом: мы останемся без хлеба, мужик разорен, скот режут, недовольство в деревне растет. Такое положение отражается и на настроениях в армии.

А. И. РЫКОВ и его товарищи указывали, что если бы их не отстранили от руководства и дали бы возможность провести те мероприятия, которые они считают правильными, такого положения в стране не создалось бы.

Михаил ТОМСКИЙ, приходя ко мне, свои настроения и недовольство, в связи с изменением его положения в руководящих партийных и профсоюзных органах, выражал особо резко. Он жаловался на то, что его не ценят, хотят свести к нулю все его прошлое и т.д. У меня создалось убеждение, что у ТОМСКОГО, по мере рассеивания надежд на поддержку его со стороны лидеров профсоюзных организаций, возрастало недовольство против существующего руководства ВКП(б).

ТОМСКИЙ обвинял руководителей ВКП(б) в отстранении от руководства страной наиболее опытных людей, известных стране, умевших при обсуждении важных вопросов отстаивать свои взгляды.

По мнению ТОМСКОГО, которое он высказывал не только от своего имени, но и РЫКОВА и БУХАРИНА: «СТАЛИН подобрал себе послушных людей, в результате чего все важнейшие вопросы политики и хозяйственного строительства разрешаются одним СТАЛИНЫМ».

Высказывания РЫКОВА, а тем более ТОМСКОГО, не встречали с моей стороны отпора. Больше того, когда ТОМСКИЙ мне доказывал, что и РЫКОВ и БУХАРИН и он (ТОМСКИЙ) не должны были быть отстранены от своих постов, я говорил ему, что всей стране и РЫКОВ и БУХАРИН и он — ТОМСКИЙ, хорошо известны по своему прошлому и что, в конце концов, они снова будут возвращены к участию в руководстве.

Такое мое отношение к лидерам, так называемой, правой оппозиции, создало, в частности, у ТОМСКОГО впечатление, что я являюсь единомышленником правых. Поэтому ТОМСКИЙ в конце 1930 г. счел возможным в беседе со мной у меня на квартире в Кремле — заявить, что никаких надежд на привлечение правых к руководящей работе в условиях нынешнего руководства ВКП(б) нет. Он — ТОМСКИЙ, РЫКОВ и БУХАРИН могут рассчитывать, по его мнению, на приход обратно на руководящие посты только в случае смены нынешнего руководства ВКП(б).

Перечисленные мною выше беседы, а также целый ряд подобных им, которые мне трудно вспомнить сейчас в деталях из-за давности, фактически и явились переходом к переговорам ТОМСКОГО со мной о моем привлечении к борьбе против нынешнего руководства ВКП(б).

Вопрос: Следовательно, впервые ТОМСКИЙ вам сделал предложение принять участие в организованной борьбе против руководства ВКП(б)?

Ответ: Да.

Вопрос: Когда?

Ответ: Это было в конце 1930 г.

Вопрос: От чьего имени?

Ответ: Это предложение он мне сделал от имени центра организации правых.

Вопрос: Кто, по словам ТОМСКОГО, входил в состав центра правых?

Ответ: По его словам, в состав центра входил: РЫКОВ, БУХАРИН и он.

Вопрос: Что конкретно Вам предложил ТОМСКИЙ?

Ответ: ТОМСКИЙ начал разговор с того, что возвращение его ТОМСКОГО, БУХАРИНА и РЫКОВА на руководящие посты возможно только при смене нынешнего руководства ВКП(б).

Я возразил ТОМСКОМУ, что не только смена руководства, но и изменение состава руководящих органов возможно в нынешних условиях только насильственным путем. Я сказал ТОМСКОМУ: «СТАЛИН и его ближайшие соратники не такие люди, чтобы пойти на какие бы то ни было уступки и компромиссы, никакие силы не заставят их это сделать. Следовательно, если добиваться изменения состава или смены руководства, нужно иметь огромный перевес своих сил, своего аппарата и своего влияния в стране».

В ответ на это ТОМСКИЙ мне заявил, что они, т.е. правые, это учитывают, и что в этом направлении уже ведут работу.

В этом разговоре ТОМСКИИ мне рассказал, что он, БУХАРИН, РЫКОВ и УГЛАНОВ возглавляют нелегальную организацию, которая ведет большую организационную работу, стараясь распространить свое влияние на все важнейшие районы Советского Союза.

ТОМСКИЙ рассказал, что после того, когда все легальные пути борьбы против существующего руководства ВКП(б) были испробованы и не дали никаких результатов, БУХАРИН, РЫКОВ и ТОМСКИЙ пришли к выводу, что вести дальше открытую борьбу за свою политическую платформу по примеру того, как это делали троцкисты в 1927 г., нельзя, так как это неизбежно приведет к массовым репрессиям по отношению к правым, к разгрому кадров правой оппозиции и не даст никаких шансов на победу. Поэтому не только сами РЫКОВ, БУХАРИН и ТОМСКИЙ декларировали свой отход от правых взглядов, но директиву об этом дали и своим единомышленникам, чем преследовалась одна определенная цель: сохраниться в рядах ВКП(б) и вести подпольную организационную работу, двурушнически признавая правильной политику ЦК ВКП(б).

Двурушничество, по мнению ТОМСКОГО, которое он высказывал от имени своего, и БУХАРИНА и РЫКОВА, — единственный метод, при котором правые могут развернуть работу и избежать провала.

На мой вопрос, как же мыслит себе организация правых борьбу с руководством ВКП(б), ТОМСКИЙ от имени своего, БУХАРИНА и РЫКОВА развернул мне следующий план действий организации правых. Он говорил: «В условиях проводимой в настоящее время коллективизации, в условиях, когда деревенская масса недовольна политикой ЦК ВКП(б) по крестьянскому вопросу, в условиях, когда в ряде районов Советского Союза, в связи с проводимой ликвидацией кулачества, как класса, имеют место открытые выступления против советской власти, можно ожидать, что в ближайшее время — это недовольство деревенской части населения выльется в массовое повстанческое движение. Это повстанческое движение не может не иметь своего отражения и на Красную Армию, и на ту часть рабочего класса, которая связана с деревней, и на определенные слои крестьянской молодежи. В условиях приобретает исключительно большое значение сочетание нелегальной работы правых в стране с развертыванием работы по подготовке вооруженного переворота в Кремле. Этот переворот в Кремле возможен при соответствующей подготовке кремлевского гарнизона».

ТОМСКИЙ заявил мне, что все предыдущие его разговоры со мной и мое отношение к ним правым, дают ему основание считать, что я ЕНУКИДЗЕ — приму участие в подготовке переворота и что в этом отношении я, как человек, в руках которого сосредоточено руководство охраной, смогу приобрести пользу в деле организации смены нынешнего руководства ВКП(б).

Я потребовал от ТОМСКОГО еще более детального объяснения плана, намеченного организацией правых для захвата власти. ТОМСКИЙ мне заявил, что детального плана он мне передать не может, так как они его еще не разработали, но что общие линии, по которым пойдет деятельность организации правых, сводятся к следующему: организация правых через своих сторонников должна попытаться возглавить то повстанческое движение, которое неизбежно развернется по всему Советскому Союзу в результате краха политики ЦК ВКП(б) в деле коллективизации. Именно к моменту этих восстаний необходимо подготовить и осуществить вооруженный переворот в Кремле, арестовать руководителей ВКП(б) и советского правительства и *захватить власть в свои руки при помощи охраны Кремля и школы ВЦИК*.

ТОМСКИЙ мне повторил, что мое участие в этом деле имеет большое значение, и что он уверен, что я дам согласие и сделаю все от меня зависящее, чтобы завербовать как среди кремлевской охраны, так и в школе ВЦИК необходимых людей, находящихся на важнейших узловых участках кремлевского гарнизона и тем самым обеспечу его выступление.

Дав согласие на оказание помощи организации правых в подготовке вооруженного переворота в Кремле, я одновременно обратил внимание ТОМСКОГО, что он слишком оптимистически смотрит на возможность развертывания вербовочной работы среди кремлевского гарнизона для борьбы против существующего руководства ВКП(б) и советского правительства. Я обратил внимание ТОМСКОГО, что курсанты Кремлевской военной школы вербуются, главным образом, из рабочих и рабочей партийно-комсомольской молодежи, что партийная прослойка в школе никогда не падала ниже 90 % и что, наконец, курсантский состав школы меняется из года в год. Что касается постоянного состава, то, во-первых, его очень незначительное количество, во-вторых, в своей массе и этот состав предан нынешнему руководству ВКП(б) и советского правительства. В ответ на это ТОМСКИЙ мне заявил, что, он учитывает все те трудности, которые я ему нарисовал, но что, тем не менее, он считает, что есть возможность завербовать верных людей из состава комендатуры Кремля и школы ВЦИК, чтобы рассчитывать на них в деле организации переворота в Кремле.

Тут же ТОМСКИЙ просил меня подумать и найти лиц, которые бы могли постепенно поступить со своей стороны к подбору людей в кремлевском гарнизоне и выявлению их настроений, дабы привлечь их по одиночке или группами для выполнения заданий организации.

Я обещал ТОМСКОМУ к следующей встрече дать свои соображения о людях и о плане развертывания вербовочной работы.

Вопрос: Что Вы практически сделали в области подбора людей для вербовки?

Ответ: Как я показывал выше, беседа с ТОМСКИМ, во время которой я взял на себя выработать план вербовочной работы, происходила в конце 1930 г.

После этой беседы с ТОМСКИМ я занялся более подробным ознакомлением с командным составом комендатуры Кремля и школы ВЦИК. Одновременно, я стал больше уделять внимание изучению курсантского состава школы.

В этом отношении у меня были весьма обширные возможности, поскольку я получал из ОГПУ и от комендатуры Кремля сводки агентурных материалов об отрицательных настроениях среди состава гарнизона Кремля.

Первые же результаты такого моего ознакомления с политическими настроениями состава кремлевского гарнизона, убедили меня в том, что вербовочную работу мне удастся развернуть только в том случае, если я смогу привлечь к этой работе авторитетных лиц из командного состава гарнизона, повседневно соприкасающихся со средним составом последнего. В противном случае, мое положение в Кремле, отсутствие точек соприкосновения для систематического общения с этим средним составом не дадут мне возможности привлечь кого-либо из них в организацию.

Вполне понятно, что я стал подыскивать подходящих людей среди руководства состава гарнизона, который был более близок ко мне.

В первую очередь мое внимание обратилось к ПЕТЕРСОНУ — в то время коменданту Кремля, ГОРБАЧЕВУ — б. начальнику школы ВЦИК и его заместителю ЕГОРОВУ. Все эти лица по своему служебному положению, а также по своему личному авторитету среди подчиненных были, безусловно, подходящими для использования в вербовке кадров и подготовке вооруженного переворота.

Вместе с тем, вербовка кого бы то ни было из них для борьбы против существующего руководства ВКП(б) представляла собою большой риск.

О ПЕТЕРСОНЕ я знал, что он бывший троцкист, знал, что *в Кремль его в сое[3] время продвинул лично ТРОЦКИЙ*, знал, что он был в свое время исключительно преданным ТРОЦКОМУ человеком, но я знал и то, что после 1923 г. ПЕТЕРСОН никогда открыто, как троцкист, не выступал, а в разговорах старался показать, что после 1923 г. он с ТРОЦКИМ и троцкизмом окончательно порвал.

Что касается ГОРБАЧЕВА и ЕГОРОВА, то ни о какой их причастности в прошлом к антипартийной деятельности мне известно не было.

При встречах с ТОМСКИМ в течение 1931 г. я ему высказывал эти свои соображения и говорил, что, несмотря на большое доверие ко мне ПЕТЕРСОНА и принятые меры приблизить к себе ГОРБАЧЕВА и ЕГОРОВА, у меня нет достаточных оснований ставить перед ними вопросы борьбы с руководством ВКП(б) из риска провала.

ТОМСКИИ в беседах со мной в отношении ПЕТЕРСОНА сказал мне; «Если тебя смущает то, что ПЕТЕРСОН отошел от троцкизма, то я тебе могу сообщить, что многие троцкисты, отошедшие от троцкизма, вновь включались в организованную борьбу и у нас, у правых, ведутся переговоры с троцкистами о контакте и совместной нелегальной работе. В разговоре с ПЕТЕРСОНОМ ты можешь сообщить ему об этом и действовать более решительно и смело в деле его привлечения».

В конце 1931 г. в перерыве заседаний Политбюро встретились в коридоре здания правительства в Кремле ТОМСКИЙ, ПЯТАКОВ и я — ЕНУКИДЗЕ.

Из нижнего этажа мы поднялись наверх.

В процессе беседы между мною, ТОМСКИМ и ПЯТАКОВЫМ на разные темы ТОМСКИЙ мне заявил, что он специально свел меня с ПЯТАКОВЫМ, для того, чтобы я убедился, что правые не одиноки в своей борьбе против руководства ВКП(б).

Из всего разговора, который велся между нами, я понял, что ТОМСКИЙ хотел заручиться присутствием ПЯТАКОВА с целью закрепить данное мною ему — ТОМСКОМУ, обещание помочь организации правых в деле развертывания нелегальной работы в Кремле.

ПЯТАКОВ поинтересовался у меня, что я сделал согласно моего обещания ТОМСКОМУ, и как вообще обстоят дела.

Не желая делиться своей работой в Кремле с кем бы то ни было, кроме ТОМСКОГО, я отвел вопрос ПЯТАКОВА и не стал с ним говорить на эту тему.

Я сделал это исходя из того, что не хотел, чтобы ПЯТАКОВ или кто-либо другой из троцкистской или правой организации поддерживали бы связи непосредственно со мной, и тем самым ставили бы меня под угрозу провала.

После этого моего разговора с ПЯТАКОВЫМ в присутствии ТОМСКОГО я взялся более активно за обработку ПЕТЕРСОНА и, в результате, в начале 1932 г. ПЕТЕРСОН был мною завербован и дал согласие на участие в подготовке переворота в Кремле.

Вопрос: Расскажите, подробно об обстоятельствах вербовки Вами ПЕТЕРСОНА?

Ответ: С ПЕТЕРСОНОМ, как с комендантом Кремля и ближайшим лицом по вопросам охраны и всех порядков в Кремле и при том лицом самым доверенным мне, я встречался ежедневно.

Я наблюдал за его работой в течение многих лет и знал его как человека энергичного и очень работоспособного.

Естественно, что при этих обстоятельствах за всеми сведениями о работе в Кремле и характеристиками отдельных работников я обращался в первую голову к нему, ПЕТЕРСОНУ.

Он же меня информировал о настроениях, наблюдающихся среди курсантов и командного состава школы ВЦИК, а также среди работников Комендатуры Кремля. Из этой информации было видно, что настроения, у определенной части курсантов школы ВЦИК, менялось в связи с происходящими в стране процессами экономического и политического характера.

Хотя курсанты школы ВЦИК и набирались, главным образом из рабочих партийцев и комсомольцев, среди части ее, связанной с деревней, наблюдались недовольства проводимой ВЦИК(б) в 1930—31 г.г. политикой коллективизации и ликвидации кулачества как класса.

Такие недовольства в школе мы обязаны были быстро ликвидировать путем отсеивания недовольных и замены их более надежными и проверенными элементами. В таких условиях надеяться на развертывание в школе, какой бы то ни было широкой работы для организации значительных групп против существующего руководства ВКП(б) и советского правительства не представлялось возможным.

Несмотря на это, нужно было приступить к работе по выявлению лиц вполне надежных для выполнения тех или иных заданий, связанных с нелегальной работой в Кремле. Это я решил сделать через ПЕТЕРСОНА. Подробное содержание всех моих разговоров с ПЕТЕРСОНОМ я в течение 1931 года, (когда я обрабатывал ПЕТЕРСОНА для вербовки его в организацию), мне трудно передать за давностью времени. Встречались ежедневно и в моем служебном кабинете и при моем ежедневном выходе в 8 часов утра на работу. Мы говорили на разные темы — касались всех событий внутренней и внешней жизни СССР.

Я заводил с ПЕТЕРСОНОМ разговоры, прежде всего, о тех отдельных недовольствах, которые по агентурным данным имелись среди курсантов школы ВЦИК.

Мы часто говорили с ПЕТЕРСОНОМ и на внутрипартийные темы и при этом тоже обсуждали агентурные материалы об отдельных разговорах между коммунистами, в которых критиковались внутрипартийные порядки.

И я, и ПЕТЕРСОН в процессе этих бесед нередко сходились на мнении, что недовольства, фиксируемые в агентурных материалах, не безосновательны.

После такого характера разговоров я сообщил ПЕТЕРСОНУ в одной из бесед с ним, что бывшие антипартийные течения снова зашевелились и поднимают голову. Например, сказал я ему: «Мне известно, что лидеры правых ведут нелегальную работу, двурушнически прикрываясь внутри партии, и ведут борьбу за возвращение в руководящие органы ВКП(б) и советского правительства».

В этой беседе я старался не осуждать правых и доказывал, что их действительно не следовало отстранять от руководства, что резкое отталкивание лидеров, как правой оппозиции, так и бывших троцкистов и зиновьевцев, вызывает недовольство среди членов ВКП(б) и нервирует партию.

К такого рода разговорам с моей стороны ПЕТЕРСОН в первое время относился с некоторым удивлением и даже не доверял, но в дальнейшем, когда мы неоднократно возвращались к этой же теме, у него создалось впечатление, что и я недоволен некоторыми порядками в ВКП(б). Я постепенно приручил его к этой мысли.

Однажды, во второй половине 1931 г. я рассказал ПЕТЕРСОНУ, что о нелегальной деятельности правых я знаю из своих разговоров с ТОМСКИМ, но тогда я не сказал ему, от чьего имени ТОМСКИЙ со мной говорил. Через некоторое время я ему объяснил, что существует центр правой организации, который развертывает подпольную работу во всей стране и хочет также найти в Кремле людей для такой работы.

До поры, до времени эти мои разговоры с ПЕТЕРСОНОМ носили характер осведомления его с тем, что делается.

*В конце 1931 г. я ему даже сообщил, что осведомлен от ТОМСКОГО о намечавшемся контакте у центра правых с троцкистами и зиновьевцами, что они все сошлись в вопросе борьбы против руководства ВКП(б) и советского правительства и путем ослабление или свержения этого руководства намереваются захватить власть в свои руки*. После этого в начале 1932 г. я сделал ПЕТЕРСОНУ предложение принять участие в подготовке переворота в Кремле. После долгой беседы мне удалось заручиться его согласием.

ПЕТЕРСОН дал также согласие заняться вербовочной работой среди работников кремлевского гарнизона, в частности в комендатуре Кремля, где имеется ряд лиц, ему особенно преданных.

Что касается привлечения людей из состава школы ВЦИК, то я сказал ПЕТЕРСОНУ, что если он непосредственно не связан с отдельными курсантами и командирами школы, то пусть лучше позондирует почву для этой цели через начальника школы или его помполита.

Я ПЕТЕРСОНУ подробно объяснил цель такой вербовки людей, исходя из моих бесед с ТОМСКИМ, при чем подчеркнул ему, что тут, в этой работе, требуется очень большая осторожность, ввиду широкой агентурной работы в Кремле. ПЕТЕРСОН со всей серьезностью отнесся к этим моим поручениям и обещал со своей стороны приступить к работе и держать меня в курсе ее.

Вопрос: Из Ваших показаний видно, что Вы дали ТОМСКОМУ согласие вести вербовочную работу еще в конце 1930 г., ПЕТЕРСОНА же завербовали только в начале 1932 г. Чем Вы это объясняете?

Ответ: В конце 1930 г. я дал обещание ТОМСКОМУ представить свои соображения относительно вербовки людей в Кремле, а также указать людей, через которых можно было бы вести вербовочную работу.

На мой вопрос ТОМСКОМУ, в одну из бесед с ним, вскоре после этого, может ли он мне указать на кого-нибудь из сторонников правых в Кремле, на которых я мог бы опереться в своей работе, ТОМСКИЙ мне никого не назвал.

Таким образом, мне пришлось самому выявлять людей, через которых я мог бы вести вербовочную работу. Этим обстоятельством объясняется то, что больше чем целый год ушло у меня на более близкое ознакомление с настроениями работников, как школы ВЦИК, так и кремлевской комендатуры и, как я уже показывал выше, очень много времени ушло у меня на беседы с ПЕТЕРСОНОМ, чтобы склонить его принять участие в подготовке переворота.

Вопрос: Вы выше показали, что ПЕТЕРСОН был Вашим наиболее доверенным человеком. Непонятно, почему же Вам понадобилось столько времени для его обработки?

Ответ: Да, я подтверждаю, что ПЕТЕРСОН был наиболее доверенным мне человеком, но до 1931 года мы никогда с ним не вели антипартийных бесед.

Как я уже показал раньше, когда я приступил к беседе с ПЕТЕРСОНОМ, направленным на вербовку его для борьбы против ВКП(б) и советского правительства, он в первое время относился к моим высказываниям с удивлением и большим недоверием.

Этим и объясняется моя осторожность при его обработке и столь большой срок этой обработки.

Вопрос: Почему же Вы рассказывали ПЕТЕРСОНУ еще до его вербовки о и деятельности организации правых и Ваших переговорах с ТОМСКИМ?

Ответ: Это объясняется следующим: в процессе бесед с ПЕТЕРСОНОМ я его постепенно наталкивал на мысль, что эти беседы ведутся мною с определенной целью. Всякая работа по вербовке того или иного человека связана, безусловно, с некоторым риском, но, тем не менее, вербуемого все равно необходимо посвятить в цели разговоров с ним. Что касается ПЕТЕРСОНА, я ему настолько доверял, что мог, не боясь провала, осведомить его о существовании и деятельности организации правых.

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах Вам дал ПЕТЕРСОН согласие на участие в подготовке переворота в Кремле?

Ответ: Это было в начале 1932 г. приблизительно в марте месяце в моем служебном кабинете.

Вопрос: Что практически сделал ПЕТЕРСОН во исполнение Ваших поручений?

Ответ: В первые месяцы 1932 г. ПЕТЕРСОНУ широкую вербовочную работу развернуть не удалось. Больше того, его разговоры со мной производили на меня впечатление, что ПЕТЕРСОН, собственно, не особенно торопится с выполнением моих поручений. Я обращал на это внимание ПЕТЕРСОНА и в один из разговоров летом 1932 г. ПЕТЕРСОН мне сообщил, что в комендатуре Кремля он уже наметил двух-трех человек, на которых, по его мнению, можно будет положиться и которых он предполагает привлечь к нелегальной деятельности с тем, чтобы через них развернуть более широкую вербовочную работу среди сотрудников комендатуры Кремля.

На мой вопрос, кто эти лица, ПЕТЕРСОН мне назвал СИЦЕЛОБОВА, являвшегося его сотрудником для поручений, ДОРОШИНА, дежурного помощника коменданта Кремля и ЛУКЬЯНОВА — коменданта Большого Кремлевского дворца.

После этой информации ПЕТЕРСОНА я ему высказал свое мнение, что эти люди действительно будут подходящи для нашей задачи по подготовке переворота и что окончательно привлечь этих людей надо ускорить.

Приблизительно в этот же период времени я в беседах с ПЕТЕРСОНОМ неоднократно просил его подобрать необходимых людей в школе ВЦИК. ПЕТЕРСОН, в ответ на это, отговаривался тем, что с составом школы ВЦИК он значительно менее знаком, чем с составом работников комендатуры Кремля. Вместе с тем, он указывал мне, что предлагает привлечь исполняющего обязанности начальника школы ВЦИК — ЕГОРОВА, открыто выступавшего в 1923 г., как троцкист. Я положительно отнесся к кандидатуре ЕГОРОВА, указав ПЕТЕРСОНУ, что если ЕГОРОВА удастся привлечь, он может принести большую пользу в дальнейшем подборе людей среди командного и курсантского состава школы.

Поскольку мои беседы о кандидатуре ЕГОРОВА происходили с ПЕТЕРСОНОМ в начале или середине лета 1932 г. т.е. в тот период, когда школа ВЦИК находилась в лагерях, естественно, мне приходилось соглашаться с ПЕТЕРСОНОМ, что вплотную вопрос о привлечении ЕГОРОВА встанет только после возвращения его вместе со школой из лагерей.

В конце 1932 г. ПЕТЕРСОНУ, по его словам, удалось привлечь к нашей нелегальной деятельности ЕГОРОВА, который к этому времени был назначен начальником школы ВЦИК. Кроме того, из работников комендатуры, как он мне сообщил, им завербованы СИНЕЛОБОВ, ДОРОШИН, ЛУКЬЯНОВ и ПОЛЯКОВ (белый). Не помню, когда именно ПЕТЕРСОН назвал мне, как завербованного, бывшего помполита ИМЯНИННИКОВА.

Вопрос: Какие задачи ставил ПЕТЕРСОН перед вербуемыми?

Ответ: Вопрос о задачах, которые следует ставить перед каждым вновь вербуемым, обсуждался между мной и ПЕТЕРСОНОМ неоднократно. Нужно учесть, что к моменту моих бесед с ним на эту тему ТОМСКИЙ мне уже сообщил, что между организацией правых и троцкистско-зиновьевской организацией достигнуто согласие не только о контакте, но и о совместной работе.

В связи с этим, в разговоре с ПЕТЕРСОНОМ, я, информируя его об этом, говорил ему, что при вербовке того или иного лица для участия в подготовке переворота в Кремле, не следует говорить специально ни от имени троцкистов и зиновьевцев, ни от имени правых, а что следует говорить от имени людей, бывших в прошлом в руководстве партии и правительства и незаслуженно от этого руководства отстраненных, т.е. иначе говоря, от имени блока троцкистов-зиновьевцев и правых.

ПЕТЕРСОН с этим согласился.

Что касается конкретных задач, которые следовало ставить перед каждым вербуемым, то в этом отношении я был согласен с ПЕТЕРСОНОМ, что перед ЕГОРОВЫМ, как начальником школы ВЦИК, должны быть поставлены несколько более широкие задачи, чем перед любым вербуемым из работников комендатуры. И я, и ПЕТЕРСОН считали, что ЕГОРОВ должен будет самостоятельно развернуть в школе ВЦИК вербовочную работу, расставить их на соответствующие узловые пункты внутри школы и руководить ими непосредственно, не связывая ни с кем из нас. Исходя из общего плана переворота в Кремле ЕГОРОВ должен был обеспечить своевременное выступление всей школы ВЦИК с таким расчетом, чтобы благодаря наличию своих людей на соответствующих участках, основной курсантский состав школы не знал бы до поры до времени, для какой цели он используется.

Что касается вербовки работников комендатуры Кремля, то перед каждым из них необходимо ставить задачу не только на дальнейшее вовлечение новых людей в организацию, но и, в случае необходимости, в соответствии с общим планом переворота, личное участие в нем.

Вопрос: Изложите подробно содержание плана переворота в Кремле?

Ответ: Как я уже показывал выше, ТОМСКИЙ, еще в 1931 г., в разговоре со мной говорил об общих линиях плана подготовки переворота в Кремле. Обсуждая в дальнейшем план осуществления переворота, мы считали наиболее реальным и выполнимым арест руководителей ВКП(б) и советского правительства либо на каком-нибудь узком совещании в Кремле, либо ночью на их квартирах.

В случае принятия варианта ареста на квартирах решено было арестовать следующих лиц: СТАЛИНА, МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА, ВОРОШИЛОВА, ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Само собой разумеется, что только арестом дело не ограничилось бы, судьба арестованных была бы решена в зависимости от исхода переворота.

При любом из перечисленных мною вариантов необходимо было обеспечить, с одной стороны, выключение телефонной связи Кремля с городом и, с другой, возможность для организаторов переворота в необходимый момент связаться по телефону с нужными им пунктами.

Об этом мы также говорили с ТОМСКИМ. Последний предложил следующий выход: РЫКОВ, в то время Нарком связи, через своих людей организует аварию на городской телефонной станции. Это не вызовет подозрений в отношении Кремля и даст объяснение, почему телефонная связь с Кремлем прервана.

На это я ответил ТОМСКОМУ, что такая авария не решает дела, так как в Москве, кроме центральной ручной станции существует несколько автоматических.

Обеспечить захват телефонной связи в свои руки может лишь: выключение кремлевской автоматической станции (вертушки), выключение городских вводов на некоторые квартиры в Кремле, контроль во время переворота над работой коммутатора, где также имеется несколько городских вводов. Или, наконец, обрыв телефонных вводов в определенных квартирах. Все это можно обеспечить, если иметь среди связистов в Кремле 5—7 участников организации. Что касается телеграфа в Кремле, то его необходимо захватить в свои руки.

ТОМСКИЙ с этими моими соображениями согласился.

При обсуждении первого варианта плана переворота (ареста во время заседания), мы сходились на том, что этот план, с одной стороны, имеет положительную сторону, так как, в случае удачи, обеспечивает захват власти в очень короткий срок. С другой стороны, в случае недостаточно тщательной подготовки, он неизбежно приводит к провалу. Для нас было ясно, что необходимо выбрать узкое заседание, на котором было бы немного присутствующих и, вместе с тем, были бы налицо вышеперечисленные руководители ВКП(б) и советского правительства. Такие заседания нередко происходили в кабинете СТАЛИНА.

Основные трудности, которые мы видели при выполнении этого плана, были следующие, во-первых, заседания обычно происходили в дневное время, т.е. когда в Кремле большое движение. Это означало, что если не удастся без шума арестовать всех присутствующих на заседании, то о происшедшем в Кремле станет немедленно известно и вне его. Во-вторых, мы не исключали, что у подлежащих аресту может оказаться при себе оружие, и.понимали, что эти люди не такие, чтобы сдаваться при любом положении. Это означало, что может начаться перестрелка, которая привлекла бы внимание наружной охраны. Если она не будет состоять из завербованных людей, то будет немедленно стремиться прорваться внутрь для того, чтобы помешать нашим действиям.

При обсуждении второго варианта (арест ночью на квартирах) мы приходили к выводу, что он более легко выполним, исходя из следующих соображений: доступ в квартиры вышеперечисленных руководителей, подлежащих аресту, был сравнительно свободным; часть вышеперечисленных лиц жила в общих жилых домах и ночью специальной охраны так не было.

Что касается квартиры СТАЛИНА, то в нее было труднее несколько пройти ночью, ибо вдоль здания в сквере ходила ночная охрана, но и это особых препятствий не представляло.

Вопрос: Каков был план дальнейших действий после ареста руководителей ВКП(б) и советского правительства.

Ответ: В те годы, когда блок рассчитывал еще на организацию переворота в Кремле, приурочивая его к моменту массовых выступлений в стране в результате краха политики ВКП(б) в области коллективизации, предполагалось действовать следующим образом: при удачном проведении арестов СТАЛИНА, МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА, ВОРОШИЛОВА и ОРДЖОНИКИДЗЕ намечалось выпустить по Советскому Союзу правительственное сообщение, в котором извещалось бы, что старое руководство партии своей неправильной политикой себя скомпрометировало и тем самым вызвало недовольство во всей стране, что, в связи с этим, оно сейчас отстранено от руководства страной и что новый состав правительства примет все меры к тому, чтобы улучшить положение в стране.

Вопрос: В тот период в Ленинграде находился член Политбюро тов. КИРОВ, а на Украине тов. КОСИОР. Какие у Вас были планы в отношении их?

Ответ: Плана в отношении их я не знаю, так как я интересовался работой внутри Кремля. По словам ТОМСКОГО, через своих людей на Украине, в Ленинграде и других местах в момент организации переворота в Кремле будут приняты меры против руководителей соответствующих организаций.

Вопрос: Выше вы показали, что такой план действий у Вас намечался в первые годы Вашей нелегальной деятельности. Какие это годы?

Ответ: Как я ранее показал, что план относится к 1931—1932 гг.

Вопрос: А в последующие годы?

Ответ: Начиная со второй половины 1932 г. и в дальнейшем, надежд на организацию вооруженного переворота в Кремле, в сочетании с массовыми выступлениями в стране, оставалось все меньше. ТОМСКИЙ это неоднократно подчеркивал в беседах со мной и указывал, что блок решил основную нелегальную работу вести по линии террора против руководителей ВКП(б) и советского правительства и что внутри Кремля надо вести работу так, чтобы иметь эту основную задачу в центре внимания. ТОМСКИЙ говорил, что среди завербованных для участия в подготовке переворота в Кремле лиц, надо найти смелых и решительных людей, которые примут личное участие в организации группового террористического акта.

ТОМСКИЙ развивал следующий план действий: среди завербованных внутри Кремля подбирается небольшая группа лиц, которая либо ночью на квартирах, либо во время прогулок совершает террористический акт над СТАЛИНЫМ, МОЛОТОВЫМ, ВОРОШИЛОВЫМ и ОРДЖОНИКИДЗЕ.

В стране, в результате убийства перечисленных выше руководителей ВКП(б) и советского правительства, начинается замешательство и к руководству привлекаются лица, которые раньше состояли в этом руководстве.

Вопрос: Сколько человек вы считали необходимым иметь для осуществления переворота в Кремле?

Ответ: Человек 20—25.

Вопрос: А сколько у Вас было?

Ответ: Человек 15.

Вопрос: Кто персонально?

Ответ: Мне известны ПЕТЕРСОН, ЕГОРОВ, ДОРОШИН, ЛУКЬЯНОВ, ПОЛЯКОВ и СИНЕЛОБОВ. Кроме того, у ЕГОРОВА в школе ВЦИК было несколько человек, фамилии их я не помню, так как связаны они были непосредственно с ЕГОРОВЫМ, я с ними лично не сталкивался.

Вопрос: Намечались ли Вами сроки осуществления переворота?

Ответ: ТОМСКИЙ мне сперва говорил, что намечался переворот на лето 1933 года. В связи с тем, что внутри Кремля нам еще не удалось развернуть достаточной вербовочной работы и тем, что целый ряд лиц, подлежащих по плану устранению, в летнее время отсутствовал в Кремле, организация переворота была отложена на осень 1933 г.

Осенью 1933 г. началась подготовка 17 съезда партии, и поэтому сроки были изменены. Подготовка переворота была отложена для того, чтобы лидеры блока смогли бы на 17 съезде двурушнически декларировать свою преданность ВКП(б) и ее руководству. *После 17 съезда ВКП(б) переворот намечался на осень 1934 г*.

Вопрос: Почему же осенью 1934 г. не приступили к осуществлению переворота?

Ответ: Мы условились с ТОМСКИМ, что я буду ждать от него указаний по этому поводу.

По словам ТОМСКОГО, руководство блока считало, что деятельность участников организации в Кремле не должна расходиться с деятельностью блока по всему Советскому Союзу. Я же указания от ТОМСКОГО приступить к осуществлению переворота не получал.

Вопрос: А если бы Вы получили это указание, Вы приступили бы к осуществлению переворота?

Ответ: Да, приступил бы.

Записано с моих слов правильно.

А. ЕНУКИДЗЕ

Допросили:

Пом. нач. 3-го отделения 4-го отдела ГУГБ

ст. лейтенант государственной безопасности АЛЬТМАН

Оперуполномоченный 6-го отделения 4-го отдела ГУГБ

лейтенант государственной безопасности — ТЕЙМАН

[1] На первом листе имеется резолюция Сталина: «Послать остальным. (Не хватает 23 стр)». На отдельном листе имеется рукописная помета: «Т. Зина! (жена Орджоникидзе — Сост. источника) Советую познакомиться с показанием Енукидзе. И. Сталин» (АП РФ. Ф. 3 Оп. 24. Д. 302. Л. 95)

[2] *—* Здесь и далее так обозначено подчеркнутое карандашом.

[3] Так в источнике

Архив: АП РФ. Ф. 3 Оп. 24. Д. 302. Л. 96—124. Подлинник. Машинопись

Источник: Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937—1938. — М.: МФД, 2004, стр. 144-156. (12306).

За рубежом:

28 апреля в 1937 году был выдан заказ на 136 английских морских истребителей «Рок» (мифическая птица Рух). «Рок» был сделан на основе самолета «Скуа» путем установки на последний стандартной четырехпулеметной турели "Болтон Пол". Сначала предполагалась, что "Скуа" и "Рок" будет выпускать один завод, но затем производство последнего было передано фирме "Болтон Пол". Прототип, он же первый серийный самолет («L3057») впервые поднялся в воздух под управлением Х.Дж.Уилсона 23 декабря 1938 года (15113).

Авиапромышленность:

29 апреля 1937 приказом ГУГВФ было введено положение о перевозке почты (446,87).

29 апреля 1937 начались испытания ракетного планера объект 312/1 с работающим двигателем ОРМ-65 (1136,63).

29 апреля 1937 г. проведено первое наземное огневое испытание ОРМ-65 №1 в составе ракеты 212 (11330).

29 апреля 1937 г. под Москвой были проведены наземные огневые испытания ЖРД ОРМ-65 (11641).

С 29 апреля по 9 сентября 1937 г. на КР 212 было осуществлено восемь запусков и два запуска 2 и 8 октября 1938 г. и ЖРД ОРМ-65 работал устойчиво. Однако ЖРД ОРМ-65 также были присущи некоторые недостатки. Например, на двигателе не был отработан автомат запуска. Другим существенным недостатком было неоптимальное смесеобразование керосина и азотной кислоты.

Беспилотный крылатый ракетный летательный аппарат 212 был самым большим из всех ракет, созданных Королевым до войны. Более трех метров длиной, он весил 210 кг и согласно расчетам должен был унести 30 кг взрывчатки на 50 км. Глядя на него, С.П. Королев часто представлял себе: вот он подрастет совсем немного и превратится в пилотируемый ракетоплан. 212-я крылатая ракета виделась Королеву зародышем ракетоплана, за которым ракетная техника превращалась в пилотируемые летательные аппараты.

Первый раз ракета 212 полетела 29 января 1939 г. Ее конструктор был, к сожалению, в это время уже арестован. При испытаниях на КР 212 вместо боевой части помещался центровочный груз и парашют. В соответствии с тактико-техническими требованиями предполагалось обеспечить круговое вероятное отклонение КР 212 около 1,33 км при дальности полета 80 км. Двигатель ОРМ-65 с тягой 1,47 кН обеспечивал скорость крылатой ракете до 280 м/с! Для середины 1930-х гг. это было даже очень неплохо.

В 1939 г. КР 212 запускали дважды. Ракету 212 планировалось применять как с наземных пусковых установок, так и с тяжелых бомбардировщиков. Для авиационой модификации КР 212 предполагалось перенести крыло из среднего в верхнее положение, а киль опустить под корпус. Однако ракета 212 так и осталась экспериментальной и испытывалась только с наземной пусковой установки. Причина неудач снова была в автоматике управления полетом. Когда разобрались с автоматикой, С.П. уже посадили...» (11686)

С 29 апреля 1937 по 8 октября 1938 проходили испытания воздушной торпеды 301 С.П.К. с ЖРД ОРМ-65 В.П.Глушко. Размещали под консолью ТБ-3. Ви Е.С.Щетинков (7464, 5).

29 апреля — 9 сен тября 1937 г. и 2 октября — 8 октября 1938 г. двигатель ОРМ-65 на крылатой ракете 212 отработал 8 пусков (19586).

Другие оборонные отрасли:

29 апреля 1937г. Приказом № 0094 заводу (Сергиевский завод № 11 ВСНХ, Троицкий снаряжательный завод ВСНХ, Троицкий завод сигнальных средств, Снаряжательный завод «Красная ракета» ВСНХ, ГС завод № 11 НКОП, НКБ, MOM, п/я 3, Краснозаводский химический завод (КХЗ), ФГУП «КХЗ» Росбоеприпаса /г. Троицк Московской обл.; г. Краснозаводск п/я 3 «Азот» (1943г.)/ /141321 г. Краснозаводск Сергиево-Посадского р-на Московской обл. пл. Рдултовского, 1 тел. 52-345/) были утверждены проектные мощности и номенклатура пиротехнических цехов завода (тыс. шт. в год): осветительные: 24-мм звездки - 12000, 26-мм патроны - 20000, винтграната - 6000, подкрыльные факелы - 700; сигнальные: 24-мм сигналы и 26-мм патроны - 30000; винтгранаты - 2500, авиасигналы - 13500, мощные сигналы (107-мм реактивные)- 600; дымовые шашки - 11000; практические звукосигнальные и имитационные средства, в т.ч. дымпатроны П-7, -25 - 3500; трассы к взрывателю МД-5 - 46000, 37-мм трассирующий снаряд - 3000; САБ-3 - 1000, САБ-5 - 500. Приказом № 00104 от 9.05.1937г. предписано закончить техпроекты пиротехнических цехов: 1-й - к 15.06.1937г., 2-й и 3-й - к 1.08.1937г.; приказом № 00145 от 29.06.1937г. - к 1.01.1938г. закончить постройку и монтаж оборудования цехов № 4 и 5. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.193 8г. вышел приказ № 10с провести обследование реконструкции завода. Пр. № 147сс от 4.05.1938г. требовалось организовать производство футляров для САБ с мощностью к 1.01.1939г. 1500 комплектов.

По пр. № 133 от 8.04.1938г. для обеспечения выпуска на заводе с 15.06.1938г. средств обтюрации 4-му ГПИ было необходимо к 15.04.1938г. закончить проект цеха.

Мощность завода (перед эвакуацией): капсюли-воспламенители патронные -1,2 млрд. шт. в год; снаряжение: трассеров 37-, 45- и 57-мм снарядов - 40 млн. шт.; 26-мм сигнальных патронов - 40 млн. шт.; ЗАБ-100, -500 - 150 тыс. шт.; дымовое средство ДМ-11 - 5 млн. шт.; зажигательные шашки к 20 и 23-мм снарядам - 40 млн. шт. (11982).

29 апреля 1937 г. Приказом № 0094 были заводу (ГС завод № 80 ИМ. Я.М. Свердлова ВСНХ, НКОП, Нижегородский снаряжательный завод ВСНХ, Нижегородский завод взрывчатых веществ им. Я.М. Свердлова ВСНХ, Краснознаменный завод № 80 им. Я.М. Свердлова НКБ, МСХМ, МОП, п/я 5, Завод им. Я.М. Свердлова НКГП РСФСР, ФГУП, ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Росбоеприпаса /ст. Растяпино Нижегородской ж/д (1927 г.);  г. Дзержинск «Знаменосец» (1943 г.)/ /606002  г. Дзержинск Нижегородской обл. ул. Свердлова, 4 тел. 39-53-02/) были утверждены проектные мощности и номенклатура завода (тыс. шт. в год): осветительные: морские снаряды 100-, 102-, 120-, 130- и 152-мм - 60; 132-мм PC - 250, 122-мм парашютные снаряды - 450, 82-мм мины - 500, САБ-3 - 500; зажигательные снаряды: 76-мм - 500, 107-мм - 120; ЗАБ-ТГ-10 - 800, ЗАБ-ТГ-50 - 100, ЗАБ-1 и -2,2 - 600; 45-мм трассирующие снаряды - 1500, трасса к 76-мм гранате - 3600. По пр. № 00103 от 9.05.1937 г. на завод из НИИ-6 командировано два технолога. В 01.1938 г. для освоения снаряжения бомб ЗАБ-ТГ-50, САБ-15 и САБ-25 на завод с завода № 67 командировано два конструктора. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № 10с провести обследование строительства завода. В 1938 г. строительство завода было закончено, и сразу же начата реконструкция. Пр. № 147сс от 4.05.1938 г. вместо запроектированного пироцеха завода требовалось форсировать постройку в Чебоксарах самостоятельного пиротехнического завода («объект 532»). Приказом № 328сс от 15.08.1938 г. требовалось представить к 15.09.1938 г. пересмотренный генплан реконструкции завода (11982).

29 апреля 1937 г. пр. НКОП № 0089 два цеха химической защиты завода № 80 НКОП (для производства средств индивидуальной и коллективной защиты персонала вредных производств) выделены в самостоятельное предприятие (Завод № 397 НКОП, НКХП, Завод, ПО, ОАО «Заря» /606002  г. Дзержинск Горьковской обл. ул. Лермонтова, 20/). Приказом № 0130 от 11.06.1937 г. ему присвоено наименование завод № 397 6ГУ НКОП, пр. № 281 от 9.08.1937 г. утвержден Устав завода. По пр. № 229сс от 1.07.1938 г. завод переведен в число особо режимных предприятий, в 12.1938 г. - в ведении 6ГУ.

В соответствии с пост, правительства № 142сс от 4.06.1938 г. приказом № 217сс от 22.06.1938 г. требовалось для увеличения производственных мощностей завода к 1.04.1939 г. построить цеха снаряжения: противогазов, фильтров-поглотителей; химпоглотителей; расширить цех активированного угля. Утверждена годовая мощность завода на 1.04.1939 г.: противогазы - 10 млн., фильтры-поглотители ФПУ-50 - 225 тыс., ФПУ-150 - 25 тыс.; активированный уголь - 6 тыс. т, химпоглотители - 13700 т. Строительство завода велось заводом № 96. Из-за неудовлетворительных темпов пр. № 471 от 22.12.1938 г. требовалось с 1.01.1939 г. вести строительство завода № 397 самостоятельно. В конце 1940 г. завод выпустил первую партию противогазов, а в 07.1941 г. - первые фильтры-поглотители.

Затем выпускались противогазы и фильтрационные установки для ВМФ, полевых убежищ, для Московского метрополитена; системы регенерации воздуха для ПЛ и надводных кораблей. Был освоен выпуск фильтрующих полотен; пластмасс из смолы 1ТВХ.

Производство оборудования для химлредприятий (1960-е  г.). В 1980-е  г. выпускал свыше 250 наименований продукции; был единственным в стране изготовителем эмалированной посуды, стойкой к различным средам.

На предприятии хранилось 600 т. фосгена (1994 г.).71

16.11.2003 г. на предприятии введено внешнее управление, имущество выставлено на торги. В 2000-е  г. у ПО «Заря» Владимирским химзаводом приобретены 4 производственные площадки, и на их базе создан Дзержинский химзавод.1'41006

Директор (8.07-21.09.1937 г.)- И.С. Топчин, (21.09.1937 г.-)- В.М. Цыплаков. Гендиректор (2003 г.-)- Ю. Тимофеев. Внешний управляющий (2004 г.-)- А. Багров.

Гл. инженер (7.09.1938 г.-)- А.А. Михнюк (11982).

С 29 апреля по 11 декабря 1937 г. (с перерывами) на Научно-исследовательском зенитном полигоне (НИЗП) в Евпатории проходили испытания 76-мм универсальной пушки Грабина Ф-22.

Грабину удалось сделать неплохую в целом 76-мм дивизионную пушку Ф-22 (обр. 1936 г.). Опытный экземпляр Ф-22 с дульным тормозом (эффективностью до 30%) имел боевой вес 1474 кг. Все опытные экземпляры имели удлиненную камору под новый патрон. Но позже по требованию Тухачевского дульный тормоз был снят, и была принята камора от 76-мм пушки обр.1902 г. (Сх. 26)

Чтобы Ф-22 могла вести огонь по самолетам, в угоду Тухачевскому Грабину пришлось сделать невиданно большой для дивизионных пушек угол возвышения +75° и ввести механизм отката с переменной длиной.

Стрельбы велись выстрелами от 76-мм зенитной пушки обр. 1915/28 г. со стержневой шрапнелью весом 6,5 кг с трубкой Т-3, зарядом 1,15 кг пороха марки 9/7, допускавшим начальную скорость 730 м/с. Для стрельбы использовали ПУАЗО-1. При стрельбе под углами 60-70° автоматика не работала совсем. Но и при идеально работающей автоматике Ф-22 существенно уступала по мощности пушке обр. 1915/28 г.

В январе 1938 г. комиссия НИЗП тактично написала в заключении по полигонным испытаниям Ф-22: после устранения недостатков (следовал длинный список) Ф-22 можно допускать к войсковым испытаниям в качестве полууниверсальной пушки.

Грабин. Он писал: «76-миллиметровая трехдюймовка Путиловского завода. Ожидалось, что полууниверскальная пушка будет мощнее ее, но зато и тяжелее на целых 650 килограммов. Последнее имело огромное значение для орудийного расчета, которому пришлось бы ее перекатывать. А если в бою часть расчета выйдет из строя, катить две тонны по неровной местности может оказаться и вовсе непосильным для оставшихся.

Кроме того, военные товарищи в лице нашего заказчика настаивали на том, чтобы полууниверсальная пушка имела поддон — специальные агрегат, при выстреле связывающий пушку с грунтом. Во время перевозки пушки он должен был находиться под станиной. При переходе из походного положения в боевое его нужно быстро снять, опустить на грунт, накатить на поддон орудие, и только после этого можно вести стрельбу. Поддон сулил стать большой обузой для орудийного расчета. Не было гарантии, что при перевозке, когда коням, как это бывает, приходится преодолевать и бугры и канавы, пушка придет на позицию без поддона, то есть фактически не способной стрелять.

Стоимость полууниверскальной пушки обещала быть значительно дороже специальной. Те преимущества, которые ей предписывались тактико-техническими требованиями, никак не искупали ее явных недостатков.

Не один я, многие конструкторы видели всю нелепость, больше того, вредность затей сторонников универсальности и полууниверсальности. Мы хорошо понимали, что нужна специальная, легкая, простая, дешевая и надежная 76-миллиметровая дивизионная пушка. Но ГКБ-38 было обязано выполнять заказы Артиллерийского управления. Пришлось нам разрабатывать проекты и все техническую документацию для изготовления опытных образцов универсальной и полууниверсальных пушек» (15117).

С 29 апреля по 11 декабря 1937 года (с перерывами) на НИЗП (Научно-исследовательский зенитный полигон) в Евпатории были проведены испытания 76-мм дивизионной пушки Ф-22. Стрельбы велись выстрелами от 76-мм зенитной пушки обр. 1915/28 г. со стержневой шрапнелью весом 6,5 кг с трубкой Т-3 зарядом 1,15 кг пороха марки 9/7, допускавшим начальную скорость 730 м/с. Для стрельбы использовали ПУАЗО-1. При стрельбе под углами 60-70 автоматика не работала совсем. Но и при идеально работающей автоматики Ф-22 существенно уступала по мощности пушке обр. 1915/28 г (3861).

29 апреля/4 мая 1937 вышел приказ НКТП № 58сс. О расширении мощностей на заводе «Красный Октябрь» по производству танковой брони. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 304. Л. 36) (15246).

29 апреля 1937 г. спущен на воду со стапеля ленинградского завода имени С. Орджоникидзе головной линейный ледокол “И. Сталин”. Ледоколы сталинской серии хорошо поработали на трассе Севморпути. Сам ледокол "И. Сталин" в 1938 году участвовал в спасении затёртого во льдах ледокольного судна "Г. Седов". Ему удалось пробиться до широты 83 градуса северной, но когда до цели оставалось пройти всего лишь 50 миль, он встретил тяжёлые паковые льды, оказавшимися для ледокола непроходимыми. В арктическую навигацию 1939 года ледокол "И. Сталин" совершил экспериментальный рейс по СМП из Мурманска до бухты Угольной, что расположена восточнее Певека и обратно. В декабре 1939 г. 6 январе 1940 г. вывел из ледового плена на чистую воду ледокольное судно "Г. Седов". За эту успешно проведённую спасательную операцию оба судна были награждены Орденами Ленина, а седовцы и капитан ледокола "И. Сталин" М.П. Белоусов стали Героями Советского Союза.

Все четыре однотипных ледокола довоенной постройки верно служили стране в течение долгого времени. “А. Микоян”, “Адмирал Лазарев” (бывший “Л. Каганович”) и “Адмирал Макаров” (бывший “В. Молотов”) были исключены из списков ледокольного флота СССР в конце 60-х годов. Прошедшую глубокую модернизацию в 1958 году во Владивостоке “Сибирь” (такое название получил флагманский “И. Сталин”) сдали на слом только в 1973 году (21182).

Жизнь и внутренняя политика:

29 апреля 1937 опросом членов ПБ

94.- Вопрос К.О.

Утвердить следующее решение К.О.:

Утвердить предложение НКО о переводе в текущем году из Ленинграда во Владивосток Северным Морским Путем трех гидрографических судов "Океан", "Охотск" и "Камчадал" с переходом от Ленинграда до Мурманска вокруг Скандинавии и гидрографического судна "Мурман" из Ленинграда в Мурманск также по маршруту вокруг Скандинавии.

Обязать Главное Управление Северного Морского Пути включить в план сквозных переходов 1937 г. и осуществить проводку Северным Морским Путем гидрографических судов "Океан", "Охотск" и "Камчадал".

Наркомфину СССР выделить в иностранной валюте 240 фунтов стерлингов для обеспечения перехода гидрографических судов от Ленинграда до Мурманска.

Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Базилевичу, Шмидту О.Ю., Гринько.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

За рубежом:

29 апреля 1937 года закрыли оба проекта: Юнкерса Ju.89V1 с новейшими моторами Jumo 211 (1075 л.с.) и Дорнье Do.19V1 с серийными Брамо 322H-2 (715 л.с.). Но ни у одного из претендентов с «дальностью до Урала» не получилось. Не помогло ни обращение лично к Герингу, ни рекорды, установленные на Ju.89V1 (для ФАИ он был назван Ju 90). Взамен Хейнкелю заказали дальний скоростной и высотный «бомбардировщик А» (будущий Не.177), но откладывать перевооружение частей, все еще летавших на Do.23 или Ju.52/3m, было уже некуда, и необходимо было срочно улучшать боевые качества серийного бомбардировщика Не.111 (22822).

29 апреля в 1937 году uруппа американского химика Уоллеса Хьюма Карозерса из центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» в Уилмингтоне (штат Делавэр) фактически создала нейлон — первое в мире синтетическое волокно, разработанное на основе синтезированной им же в 1934 году полиамидной смолы. Разработки продолжились, но 29 апреля 1937 года после длительной депрессии ученый покончил с собой, так и не увидев триумфального шествия своего детища по миру. 27 октября 1938 года руководители «Дюпон» объявили об изобретении нейлона, а поступившие в продажу 24 октября 1939 года нейлоновые чулки (в одном из универмагов Вилмингтона, США, штат Делавэр) стали сенсацией (15114).

Авиапромышленность:

30 апреля 1937 был заключен договор с фирмой Северский на самолет штурмовик и амфибию (2405,65).

30 апреля завод N 135 выпустил из производства по программе текущего года самолет ХАИ-5 (Р-10) (3327).

30 апреля 1937 г. в письме Я.И.А. на имя начальника штаба УВВС Лаврова от говорилось: "Вопрос успешной борьбы с морским флотом, по-моему, требует от нас, воздушников, решения двух проблем:

а) подготовки личного состава бомбардировочной авиации к поражению морских объектов (судов-кораблей). Дело это не легкое, и по-видимому, потребует изыскания особых методов и приемов, особо для таких самолетов, как СБ, ДБ-3 и пр.

б) постановки снова, но более резко и настойчиво вопроса о пикирующем бомбардировщике: он нужен для морских целей, для борьбы с зенитной артиллерией и поражения других объектов.

Далее в связи с этим Алкснис предлагал использовать «реактивные снаряды крупного калибра, особо 203 мм», а применительно к «авиабомбам с ускорением»: «...нельзя ли в какой-нибудь мере испытывать их в «X»?». Как утверждают историки, именно этой литерой в совсекретной переписке тех лет обозначали локальный вооруженный конфликт в Испании. А с учетом того, что к 1 февраля 1937 г. из ракетных бронебойных авиабомб в металле существовала лишь БРАБ-305 мм с ДС, речь в этом письме могла идти только об опытной партии этих 650-кг боеприпасов модели 3-0191, в небольшом количестве изготовляемых для полигонных испытаний.

По договору с ВВС РККА, в ССБ НКТП разрабатывали БЧ к 305-х, БРАБ с ДС «с фугасностью 12, 15 и 18%». По некоторым данным, позже все три варианта БЧ испытали отстрелом по вертикально установление бронелистам различной толщины. Кстати, БРАБ-650ДС без испытаний присвоили номер модели 3-0191, утвердив проектную документами ССБ НКТП и НИИ-3 НКОП для изготовления опытных партий (об этом говорилось в научно-техническом журнале №0033 2-го отдела Уп равления авиационного вооружения ВВС РККА, составленном начали ником этого отдела военинженером 1 ранга Г.Е.Беккером и начальником 1 отделения этого отдела интендантом 1 ранга М.М.Зандером, а также утвержденном 1 февраля 1937 г. начальником управления АВ бригадным инженером И.Ф.Сакриером) (11402).

На первых вариантах боеприпаса планировали использовать непривычно короткие ракетные двигатели. Считалось, что и без того тяжелая головная часть развивает достаточно большую скорость за счет собственной массы и ускорения свободного падения, а для проникновения и броню заданной тодшины достаточно лишь чуть-чуть ее увеличить. Испытания показали, что маломощный двигатель 305-мм БРАБ не способен разогнать ее.

Разработанный бомбовой группой ССБ проект 304-мм ракетной бронебойной авиабомбы, «в основу которого положен принцип применения РЗ», вполне удовлетворял предъявленным ТТТ, пробивая при значительно меньших (в сравнении с обычными БРАБ) массе и высоте метания палубную броню современных крупных кораблей. Согласно общему тактико-техническому обоснованию применения ракетных авиабомб, данный боеприпас предназначался «для борьбы с крупными линейными силами - линейными кораблями и линейными крейсерами с толщиной палубного бронирования до 6” включительно».

В соответствии с этим, при проектировании массу БЧ авиабомбы приняли соответствующей 500 кг, калибр — 304 мм, относительную массу (отношение массы БЧ боеприпаса к кубу калибра) - 17,8 кг/см"'. Тол-шину пробиваемой броненлиты (при коэффициенте прочности 2200) -152мм. Дополнительная скорость от РЗ при метании с высоты 150" м составила 150 м/с. По своим бронебойным качествам авиабомба соответствовала 12-дюймовому морскому фугасному снаряду модели 144а.

Таблица 4.20 Статистика метеоусловий, способствующих бомбардировкам морской авиации по данным 1937 г. (количество дней в году)

| Характер метеоусловий | Черноморский ТВД | Балтийский ТВД | Дальневосточный ТВД |
| --- | --- | --- | --- |
| Облачность в 20% | 55% | 69% | - |
| Ясные дни | 75 | 34 | 95,8 |
| Пасмурные дни | 107 | 164 | 108 |
| Туманные дни | 62,7% | 61,7% | 72 |
| Снегопад | - | - | 22.6 |

«Однако напряжения при пробитии плиты, принятые нами, более низкие — 19000 кг/см2 против 26400 кг/см в фугасном снаряде, что объясняется неизученностью процесса пробития брони при сравнительно малых скоростях (250-300 м/с). А также тем, что фугасный снаряд при испытании по плитам с коэффициентом прочности 2134 дает хорошие результаты, чего не скажешь о стрельбе по плитам более высокого качества. Отсутствие у авиабомбы поясковых ослаблений на корпусе и наряжений при выстреле дало возможность более равномерно по длине корпуса распределить напряжения при уларе. Благодаря этому масса боевого заряда составила 51,7 кг — лишь немногим меньше, чем у фугасного снаряда (52,2 кг).

«Несмотря на значительно меньшие допускаемые напряжения и наше наседающей части (масса ракетного двигателя со стабилизатором принята ориентировочно в 53 кг) бронебойные качества ракетной авиабомбы получаются за счет дополнительной скорости. Мы сознательно не шли на увеличение относительной массы с целью увеличения бронебойных качеств и предпочли ограничиться указанной относительной массы. Это дало возможность увеличить относительную фугасность».

Как утверждали в ССБ НКТП, конструктивно БЧ была выполнена учетом всего опыта проектирования и использования бронебойных и фугасных морских снарядов. Наличие бронебойного наконечника было обусловлено ТТТ — из условия пробивания 6-дюймовой цементированной плиты. Форма головной части БЧ и конструкция бронебойного наконечника приняты наивыгоднейшими, исходя из опытных данных испытаний артснарядов на бронспробиваемость. Этого удалось достичь за счет некоторого ухудшения баллистики авиабомбы.

Подобный шаг был вполне сознательным, так как при небольших скоростях боеприпаса и значительной его массе такое очертание головной части не создавало больших потерь скорости от сопротивления воздуха. «Таким образом, улучшение пробивных качеств мы купили очень недорогой ценой — незначительным ухудшением баллистики. Отсутствие баллистического наконечника привело к возможности дать площадь бронебойного наконечника больше, чем у 305-мм фугасного снаряда.

Вместо 147 мм диаметра торца фугасного снаряда модели 144а нам удаюсь дать диаметр 260 мм в ракетной авиабомбе. Вместе с тем мы увеличили живое сечение наконечника. Вместо 60 мм у фугасного артснаряда дали 89 мм у ракетной БРАБ. Крепление бронебойного наконечника к корпусу БЧ бомбы планируется с помощью его запрессовки и фиксации шести лапок в лунках на корпусе. Этот тип крепления наиболее прост в конструктивном и производственном отношении. Кроме того он в наименьшей степени ослабляет головную часть боеприпаса по сравнению с конической резьбой, которая, как показал опыт, порой является причиной разрушения корпуса артснаряда при пробитии плиты из-за большого внутреннего напряжения в месте нарезки.

Таблица 4.21 Расчетные характеристики бронебойных авиабомб разработки 1939 г.

| Наименование боеприпаса | Конечная скорость мри ударе в преграду, м/с | Пробиваемая толщина брони (К=2200). мм |
| --- | --- | --- |
| БРАБ -800 | 210 | 118.5 |
| БРАБ-800ДС | 370 | 247,5 |

Оживало головной части авиабомбы очерчено меньшим радиусом, нежели у артснаряда, что улучшает условия проникания в вязкую подушку плиты. Вместо центрирующих утолщений на корпусе БЧ, что является излишним при бомбометании, дан небольшой конус с разностью диаметров в 0,7 мм, что уменьшает трение корпуса боеприпаса при прохождении плиты.

В экспериментальных испытаниях авиабомб с раскрывающимися стабилизаторами стрельбой из артиллерийских орудий на месте этого конуса должно быть дано центрирующее утолщение. Стенки корпуса БЧ авиабомбы выполнены по принципу более равномерного возрастания мгновенных напряжений при ударе артснарядов.

Однако имеются корабли, палубы которых спроектированная авиабомба в целом виде с заданной высоты пробить не может. Это действующий японский линкор «Нагато» и строящийся французский «Франс». Для небольшого числа таких кораблей необходимо будет либо нарастить скорость авиабомбы, либо увеличить массу боеприпаса» (11402).

Другие оборонные отрасли:

30 апреля 1937 г. из закрытого эллинга николаевского завода был спущенный на воду второй ледокол — "Л. Каганович". Строителем ледоколов в Николаеве был инженер Е. В. Кащик. Следующий ледокол — "Отто Шмидт" — николаевцы спустили на воду в январе 1938 г., но ввели в строй уже после начала Великой Отечественной войны, в августе 1941 г., как вспомогательный крейсер со 130-мм орудиями и уже под названием "А. Микоян" (3898).

За рубежом:

30 апреля в 1937 году был облетан прототип санитарного самолета (регистрационный номер SP+BFN) «RWD-13». Летом того же года самолет был принят на вооружение и получил цифровое обозначение типа:12. В первой половине 1930-х годов польские ВВС стали испытывать недостаток легких санитарных самолетов: «H-28S» физически и морально устарели, а тяжелые «R-XVIb» не были приспособлены для посадок на полевые площадки. Поэтому на переломе 1936/37 годов конструкторское бюро «DWL» разработало санитарный вариант «RWD-13». Автором проекта стал инженер Бронислав Зураковски. С правой стороны фюзеляжа была сделана ниша, для того, чтобы туда могли поместиться носилки с раненым, а с левой - ниша для санитара (15115).

Авиапромышленность:

В конце апреля 1937 оба экз. Валти V-11GB - первый, который облетали 31 января 1937 года в США (№ 32) и второй (№ 33), который облетали 26 февраля морем отправили в СССР. Первую машину наши представители приняли в марте, вторую - в апреле. На самолетах стояли двигатели SR-I820-G2. Имелся полный комплект бомбардировочного и стрелкового вооружения, за исключением пулеметов в нижней выдвижной установке. Их не было, поскольку у нас самолет хотели использовать как двухместный. Не было и радиокомпасов. Еще две машины (№№ 34-35) приобрели в разобранном виде, без моторов (3457,40).

Конец апреля 1937 г. 43-я авиабригада перевооружается на ИП-1, который переделан по чертежам И.Г.Немана. Попытки применить на самолете динамо- реактивные пушки Курчевского (АПК) практического применения не нашли (11641).

Конец апреля 1937 г. конструкторы Мясищев, Толстых и Мосолов занимались подготовкой чертежей к внедрением в производство самолета DC-3 (куплена лицензия в США) на заводе N 84 (директор Б.П. Лисунов) (11641).

Конец апреля 1937 г. начались госиспытания самолета ДБ-А (конструктор Болховитинов) с моторами АМ-34РБН (дизели АН-1 не были доведены) (11641).

Конец апреля 1937 г. Н.Н.Поликарпов усовершенствовал И-15 убрал верхнее крыло "чайка" заменив прямым. При этом увеличилась дальность самолета до 700 км. (вместо500км.). Самолет получил обозначение И-15ббис(И-152) (11641).

В конце апреля 1937 Ткачёв провёл совещание по подготовке полёта папанинцев. Главсевморпуть на нём представлял Сергей Бергавинов, начальник Политуправления и человек номер два в полярном ведомстве, а в отсутствие Шмидта, улетевшего на Север, - и вовсе номер один. Уже одно это говорит о том, какое значение полярники придавали возможности задействовать дирижабль. От Эскадры на совещании были и. о. командира Кулик, командир «СССР-В6» Паньков, флаг-штурман Мячков и парторг Егоров.

Предложения Адамовича в целом одобрили, поручив подготовить дирижабль к полёту не позднее 20 мая.

Подготовка - дело важное, но по традиции в дни первомайских праздников «СССР-В6» всё же выполнил несколько круговых полётов над Москвой, показывая себя трудящимся.

На имя секретаря Мурманского окружкома ВКП(б) ушло письмо, подписанное Адамовичем и Слепнёвым: на Кольский полуостров командировался инженер Эскадры дирижаблей Ободзинский - для выбора и подготовки места посадки дирижабля, летящего на Северный полюс. Аналогичное письмо отправилось в Архангельск, куда должен был ехать инженер Абрамович: видимо, и этот город рассматривали в качестве возможного промежуточного пункта на маршруте.

В это время самолёты-разведчики полярной экспедиции раз за разом вылетали с острова Рудольфа, приближаясь к полюсу: отыскивали ледовые поля для посадки тяжёлых самолётов, изучали поведение навигационных приборов, следили за погодой. Лётчик Павел Головин 5 мая пролетел прямо над местом, где сходятся меридианы, - после дирижаблей «Норвегия» и «Италия» его двухмоторный АНТ-7 стал третьим летательным аппаратом, прошедшим через эту точку (23192).

Другие оборонные отрасли:

К концу апреля 1937 г. технический проект линкора пр. 23 водоизмещением 47 700 т был окончен, однако его утверждение так же как и закладка двух первых кораблей, заказанных 22 ноября 1936 г Балтийскому заводу, не состоялись (3898).

За рубежом:

В конце апреля 1937 на “смесь” из Не 111В-1 и Не 111В-2 начала переходить и эскадрилья 3/К88, а экспериментальная эскадрилья фон Моро превратилась в 1/К88. Почти одновременно с этим началось переучивание на “хейнкели” франкистских летчиков. В составе немецких эскадрилий появились смешанные экипажи (6391).

Конец апреля 1937 г. Испания. Легион Кондор получает новейшие истребители Bf-109 для 1-2-3- эскадрилий входящих в состав Ягдгруппе J/88 (11641).

Другие оборонные отрасли:

Призыв о помощи был услышан и во второй половине апреля 1937 г. группа инженеров ЦИАМ прибыла в Харьков. Челпан был отстранен от ру-ководства отделом. Новым начальником стал Чупахин, его помощником по ОКР - Трашутин, технологом завода по дизельному производству стал еще один представитель ЦИАМ - М.П. Поддубный. Поначалу речь не шла о столь радикальной кадровой ротации - при-езжие занялись доводкой. Но поскольку они внесли в конструкцию 2000 изменений, то это обстоятельство сыграло свою роль. Кроме того, опыт-ный завод ЦИАМ изготавливал для В-2 ряд ответственных деталей, в том числе прецизионные пары топливной аппаратуры. Передавалась технология изготовления и обработки картера, подшипников, коленчатого вала, ша-тунов. Все эти события происходили на фоне репрессий в стране. В тече-ние 1937 г. были арестованы Фирсов, Аптекман, Челпан. В 1938 - Бонда-ренко, Трашутин, Степанов (двоих последних освободили в 1939 г.) (11224).

Авиапромышленность:

В апреле 1937 первые ДБ-3 поступили на вооружение частей дальней авиации в 1937 (5,31).

В апреле 1937 4 самолета в ходе войсковых испытаний ДБ-3 передали в 90-ю АЭ той же бригады, где испытания проходили до конца сентября. В целом машина получила высокую оценку: «По своим тактико-техническим данным ... ДБ-3 отвечает требованиям современного дальнего бомбардировщика... Скорость, скороподъемность, высотность и большой радиус действия ... сочетаются с большой бомбовой нагрузкой... , с достаточной обороноспособностью и маневренностью»

Однако и вопросов набралось немало. Постоянные утечки бензина оказались подлинным бичом топливной системы, лопался целлулоид остекления, двигатели М-85 отличались низкой надежностью, от вибрации в полете нередко отламывались трубки Вентури, при взлете наблюдалась сильная тенденция к развороту, стойки шасси имели недостаточную прочность. При устранении неисправностей механики израсходовали 3 кг заклепок, залатали 6 бензобаков, полностью заменили 3 комплекта целлулоида остекления и т.п.

В ходе испытаний произошло 2 катастрофы и 5 других летных происшествий. Так, 21 июля летчик A.M. Кадук попытался взлететь с бомбой ФАБ-2000 и превышением допустимого для строевых частей взлетного веса. На разбеге машину развернуло, стойки подломились, а самолет продолжил движение по траве верхом на бомбе. Благо она не взорвалась.

На 1 октября в строю остался всего один ДБ-3. Вскоре в эскадрилью поступили еще 6 машин для проведения дополнительных испытаний, но не прошло и 10 дней, как две из них вышли из строя из-за поломок злополучных стоек шасси. Вскоре все самолеты были возвращены на завод (19944).

В апреле 1937 бомбардировщики Ильюшина ДБ-3, проходившие войсковые испытания в 45-й аэ эскадрилье (бывшей крейсерской) 23-й тяжелобомбардировочной авиабригады, передали 90-й аэ майора Журавлева, стоявшей там же, в Монинском гарнизоне. Это была хорошо подготовленная часть с опытным летным составом. Летала она на ТБ-3 последней модификации с моторами АМ-34РН. Пилоты имели на них по 200-400 часов налета, в том числе ночью и по приборам. Для освоения ДБ-3 выделили лучших летчиков. Испытания шли до сентября. Общие выводы были исключительно благожелательны: «По своим летно-тактичес-ким данным самолет ДБЗ отвечает требованиям современного дальнего бомбардировщика... Скорость, скороподъемность, высотность и большой радиус действия самолета сочетаются с большой бомбовой нагрузкой различных вариантов, с достаточной обороноспособностью и маневренностью». Экипажи отмечали, что условия работы в новом самолете значительно лучше, чем на Р-6 и ТБ-3. Программа войсковых испытаний включала воздушную стрельбу (по конусам, причем мишени таскал один из ДБ-3, оборудованный самодельной конусной установкой), бомбометание практическими и боевыми бомбами, испытание химического вооружения, дальние маршрутные полеты (продолжительностью до 8-10 часов). Из числа выявленных в тот период недостатков, пожалуй, стоит выделить три: низкую надежность моторов, сильную тенденцию к развороту на взлете и слабость шасси. К октябрю 1937 г. зафиксировали пять случаев отказа двигателей в полете (10734,11).

В апреле 1937 бомбардировщики Ильюшина передали 90-й аэ майора Журавлева, стоявшей там же, в Монинском гарнизоне. Это была хорошо подготовленная часть с опытным летным составом. Летала она на ТБ-3 последней модификации с моторами АМ-34РН. Пилоты имели на них по 200-400 часов налета, в том числе ночью и по приборам. Для освоения ДБ-3 выделили лучших летчиков.

Испытания шли до сентября. Обшие выводы были исключительно благожелательны: "По своим летно-тактическим данным самолет ДБЗ отвечает требованиям современного дальнего бомбардировщика... Скорость, скороподъемность, высотность и большой радиус действия самолета сочетаются с большой бомбовой нагрузкой различных вариантов, с достаточной обороноспособностью и маневренностью". Экипажи отмечали, что условия работы в новом самолете значительно лучше, чем на Р-6 и ТБ-3.

Программа войсковых испытаний включала воздушную стрельбу (по конусам, причем мишени таскал один из ДБ-3, оборудованный самодельной конусной установкой), бомбометание практическими и боевыми бомбами, испытание химического вооружения, дальние маршрутные полеты (продолжительностью до 8-10 часов). Из числа выявленных в тот период недостатков, пожалуй, стоит выделить три: низкую надежность моторов, сильную тенденцию к развороту на взлете и слабость шасси. К октябрю 1937 г. зафиксировали пять случаев отказа двигателей в полете. Так, 23 июля лейтенант Баринов отправился на учебное бомбометание. Он должен был сбросить на полигон Селище под Рязанью десять ФАБ-100, набитых песком. Предполагалось проверить эффективность сброса бомб с высоты 8000 м - почти от самого потолка ДБ-3. До цели лейтенант не долетел. Под Коломной застучал первый мотор. Сбросив бомбы в поле, экипаж дотянул до Быково и сел там на гражданский аэродром.

А уж когда объединялись сразу два, а то и три этих дефекта - жди беды. 21 июля командир отряда Кабук делал попытку взлететь с бомбой ФАБ-2000. Такие боеприпасы входили в ассортимент вооружения ТБ-3- РН. Кто дал ему такое задание, осталось неизвестным. Во всяком случае, взлетный вес намного превышал разрешенный строевым частям. На разбеге самолет развернуло, шасси сломалось, и машина легла на подвешенную под ней бомбу. Бомба не взорвалась. Что могла сотворить с монинской взлетной полосой "двухтонка", остается только гадать. 9 сентября старший лейтенант Ульянов посадкой с "козлом" добил тот самый бомбардировщик, что садился в Быково.

Список менее важных недостатков оказался очень длинным. Разброс по расходу масла у моторов М-85 ранних серий был очень велик. Но даже при среднем расходе на расчетную продолжительность полета масла не хватало. Летом, когда температура в тени переваливала за 20°, моторы перегревались. Из- за большого количества бензобаков, кранов в системе было много, и пилоты с ними постоянно путались. Диаметр соединительных магистралей оказался слишком мал и при неравномерном расходе уровень в баках не успевал выравниваться - отсюда непроизвольный крен. Краны и баки текли. Бензиномеры постоянно отказывали. Лючки над горловинами бензобаков отрывались в полете (в отчете записано "массовое явление"). При попытках запускать моторы сжатым воздухом начинал вращаться не только двигатель, который запускали, но и второй - краны пневмосистемы "свистели".

Амортизаторы основных стоек постоянно текли. Перед тем, как буксировать самолет из ангара, механики обязательно проверяли в них давление. Лопалось от вибрации и напора воздуха остекление кабин.

Пулемет мешал штурману работать с бомбовым прицелом. Астролюк при открытии перегораживал кабину и колотил по прицелу, находившемуся в походном положении. На высоте отказывали компасы АН-2. От вибрации отламывались трубки Вентури - в результате нельзя было определить скорость. Радиостанцию расположили неудобно. Радиус связи у станции 13СК-3 не превышал 300 км, причем с ростом скорости слышимость ухудшалась. Пневмопочта работала ненадежно, а на больших высотах "отказывала совершенно".

В ходе испытаний механики эскадрильи извели три кило заклепок, залатали шесть бензобаков, поменяли три полных комплекта целлулоида остекления и дважды поставили новые костыльные колеса на всех бомбардировщиках.

В ходе войсковых испытаний произошли две катастрофы и пять аварий. В итоге из всей пятерки к 1 октября остался один исправный ДБ-3. С ними эскадрилья приступила к дополнительным войсковым испытаниям. Эскадрилье добавили еще пять машин из 2-й серии. 3 октября первую из них расколотили при посадке в Монино. Летчик был не виноват. По словам очевидцев, в течение всего пробега медленно сгибался подкос левой стойки шасси, пока она не сломалась. Такой же случай примерно в это же время произошел и с заводским испытателем. 10 октября пришлось списать еще один ДБ-3 - летчик опять не справился с разворотом при взлете. Дополнительные испытания не закончили - заместитель начальника ВВС Я.В. Смушкевич распорядился сдать все еще целые ДБ-3 обратно на завод № 39 "для подготовки к выполнению особого задания". По- видимому, именно эти самолеты использовали потом на трассе Алма-Ата - Ланчжоу.

Два ДБ-3 остались в НИИ ВВС. Там они летали вместе с опытным ЦКБ-30. Например, в июле-августе 1937 г. эти три машины участвовали в испытаниях на дальность. Военных интересовала реальная дальность полета ДБ-3 с различной бомбовой нагрузкой. Экипажи НИИ ВВС выполнили ряд беспосадочных перелетов, в том числе Чкаловская - Поти - Быково, Чкаловская - Ейск - Чкаловская. Почти одновременно с этим Кок- кинаки на ЦКБ-26 установил рекорд скорости полета на трассе Москва - Севастополь - Свердловск - Москва. А в сентябре Коккина- ки совершил перелет Москва - Баку - Москва с бомбометанием в Каспийском море. Таким образом, боевой радиус действия ДБ-3 был практически подтвержден (12021).

С апреля 1937 начались гос. испытания ДБА войсковой серии с АМ-34РБН. Серия включала 12 машин (Наверное, на 22 заводе) (80,328).

Нет, уже на 124 заводе, куда Тарасевич выпер В.Ф.Б. В Казань привезли частично сделанный на 22 заводе 3-й ДБ-2А и эталоном для серии могли стать только следующие 4 или 5 машин. Летали М.А.Нюхтиков, а вторым пилотом и ви был Антихин, инженер по вооружению Цветков, а от завода - Волков. В облете приняли участие И.Ф.Петров, А.И.Кабанов и А.М.Хрипков. Пришли к выводу, что управляется легче АНТ-42 (2014,6).

В апреле 1937 г. приступили к подготовке серийных чертежей ТБ-7, однако по результатам испытаний в них раз за разом стали вносить множество изменений. Ещё до конца года ввели люки для выемки бензобаков из крыла без его расстыковки, удлинили среднюю часть фюзеляжа, попутно изменив форму и количество окон, предусмотрели раздельное охлаждение всех пяти моторов. Оборонительное вооружение теперь состояло из семи пулемётов ШКАС и одной пушки ШВАК по схеме, принятой на "дублёре" (11996).

В апреле 1937 года начались работы по изготовлению серийных чертежей самолета ТБ-7. ВВС требовали от промышленности еще до окончания испытаний "дублера" выпустить пять серийных машин к 1 мая 1938 года. Реально на 1 января 1938 года подготовка серийных чертежей была выполнена лишь на 40%.

За 1937 год в серийные чертежи было внесено множество изменений по выявленным дефектам на испытаниях первой опытной машины и "дублера" В серийные чертежи по сравнению с "дублером", конструкция которого должна была бы стать эталоном для серии были внесены следующие изменения: в центроплане вместо бортовой стенки ввели стержневую нервюру; в верхней обшивке крыла выполнили люк для выемки бензобаков без расстыковки крыла; вторую конструктивно-технологическую фюзеляжную часть Ф-2 удлинили на 400 мм; по Ф-3 улучшили аэродинамику, уменьшили окна, предусмотренные для пассажирского и военно-транспортного вариантов; изменили расположение оборудования в кабине штурмана, облегчили бензобаки и изменили их форму в связи с возможностью их выемки через крыльевые люки; ввели раздельную систему охлаждения на двигатели и т.д.

Оборонительное вооружение, считая, что на основных рабочих высотах полета самолет по своим летным данным имеет превосходство над истребителями вероятных противников, приняли в составе 7 пулеметов ШКАС и одной пушки ШВАК по схеме, принятой на "дублере". За 1938 год была спроектирована новая носовая часть фюзеляжа без "бороды". В том же 1938 году чертежи серийного ТБ-7 были сданы на завод №124 (12726).

В апреле 1937 года Н.Н.Поликарпов пересчитывает свой проект Иванова под М-62, одновременно проводит прикидки и по перспективному разрабатываемому двигателю М-88. Он увлекается в этот период этим проектом. Конструктор считает, что при производстве такого самолета главное внимание должно быть уделено технологии массового производства. "Иванов" должен быть легким, дешевым в изготовлении, практичным в эксплуатации. Под впечатлением восторженных отзывов боевых летчиков о применении в Испании истребителя И-16 (в данном случае речь идет о его живучести и ремонтопригодности) Поликарпов предлагает на первом этапе постройки новой машины применить те же приемы, которые были использованы при производстве его знаменитого "ишачка". Имелось в виду: деревянный монококовый фюзеляж, крыло металлической конструкции, но с полотняной обшивкой. Затем, по мере освоения самолета в производстве и по мере возможностей, предполагали вводить в конструкцию поэтапно более совершенные элементы - цельнометаллическое крыло с гладкой обшивкой и т.д. Велась эта работа в ту пору на территории авиазавода N 84 с деятельным участием конструктора Дмитрия Томашевича - он являлся заместителем Главного конструктора по самолету "Иванов" (3112,17).

В апреле 1937 П.О.С. начал проектирование ББ-1 М-62 (2090,113).

В апреле 1937 г. начальник штаба ВВС Лавров писал начальнику ВВС Я. И. Алкснису по поводу Валти:

«Основная установка, которую мы приняли сейчас, заключается в том, чтобы на первых сериях делать как можно меньше капитальных переделок» (19199).

В апреле 1937 был готов головной И—15бис №3253, за ним последовали еще несколько экземпляров из состава войсковой серии, однако сдача самолетов, по причине многих недоделок и незавершенных испытаний первого опытного образца, задерживалась (10547).

В апреле 1937 головной И- 15бис №3253 был готов, за ним следовали еще несколько экземпляров из состава войсковой серии, однако сдача самолетов, по причине многих недоделок и незавершенных испытаний первого опытного образца, задерживалась. Первый опытный И-15бис №3354, проходил государственные испытания в период со 2-го августа по 3 октября 1937 г. Летал ведущий летчик-испытатель П.Я.Федрови. Испытания прекращали два раза по причине неисправностей и последующих доводок. В ходе полетов использовалось 4 типа воздушных винтов с целью подбора наиболее эффективного образца.

И-15бис №3354 отличался качественной отделкой и окраской, был оборудован радиостанцией PC И, которая, однако, по причине недоведенности не использовалась. Самолет имел увеличенный козырек пилота округлой формы, под которым размещался коллиматорный прицел ПАК-1. К дополнительным отличиям стоит отнести небольшие окна в районе заголовника пилота для увеличения обзора назад, зеркало заднего вида на центроплане верхнего крыла и управляемый костыль с небольшим колесом (роликом).

В ходе полетов на И-15бис №3354 обнаружилась вибрация оперения и элеронов, поэтому испытания закончили на И-15бис №3353, который отличался обычным костылем без колеса. При общей оценке самолета указывалось, что он обладает хорошей путевой, продольной и поперечной устойчивостью, при освоении летчиками прост, так как на ошибки в пилотировании реагирует вяло. Также говорилось, что "хорошая маневренность и устойчивость самолета И-15 бис обеспечивают ведение прицельного огня при любом положении самолета в воздухе, что дает преимущества в бою перед самолетами, обладающими большими скоростями, но меньшей маневренностью" (12014).

В апреле 1937 головной И-15бис № 3253 был готов, за ним последовали ещё несколько экземпляров, включая малую серию для войсковых испытаний. Однако сдача их по причине многих недоделок и незавершённых испытаний первого опытного образца задерживалась. Первый опытный образец И-15бис (N8 3354) проходил государственные испытания со 2 августа по 3 октября 1937 г. Летал на нём П.Я. Федрови. Полёты дважды прерывапи из-за неисправностей и доделок. В этот период опробовали четыре типа воздушных винтов с целью подбора наиболее эффективного образца.

И-15бис N8 3354 отличался качественной отделкой и окраской, был оборудован радиостанцией РСИ (правда, по причине недоведённости она не использовалась), имел увеличенный ветровой козырёк округлой формы, под которым размещался коллиматорный прицел ПАК-1. К дополнительным отличиям стоит отнести небольшие окна в заголовнике пилота для улучшения обзора назад, зеркало заднего вида на центроплане верхнего крыла и управляемый костыль с небольшим колесом (роликом).

В ходе полётов на машине № 3354 выявилась вибрация оперения и элеронов, поэтому испытания закончили на И-15бис № 3353, имевшем обычный костыль без колеса. Указывалось, что он обладает хорошей путевой, продольной и поперечной устойчивостью, при освоении лётчиками прост, так как на ошибки в пилотировании реагирует вяло. Также отмечалось, что «хорошая манёвренность и устойчивость самолёта И-15бис обеспечивают ведение прицельного огня при любом положении самолёта в воздухе, что даёт преимущества в бою перед самолётами, обладающими большими скоростями, но меньшей манёвренностью» (12294).

В апреле 1937 был готов головной серийный И-15бис № 3253 завода № 1, за ним следовали еще несколько экземпляров из состава войсковой серии, однако сдача самолетов, по причине многих недоделок и незавершенных испытаний первого опытного образца, задерживалась (19107).

С апреля 1937 около 1 тыс. полетов сделал И-163-1 - эталон И-16 1937, облегченный, весом 1600 кг. Отличия от типа 5 - щитки, другая конструкция шасси, хвостовое оперение и мачтовая антенна. Потом появился И-163-2 со щитками увеличенной площади, но не летал (1808,15).

В апреле 1937 на заводе № 21 в г. Горьком выполнены и проходили заводские испытания 10 самолетов И-16 с пушками ШВАК, установленными в крыльях (3554,115).

В апреле 1937 года впервые были отмечены поломки крыльев самолета И-16.

В истории поломок крыльев можно отметить 3 крупных этапа.

Поломка дюралевых наконечников лонжеронов консоли.

Дюралевые наконечники были усилены и переклепаны на всех имевшихся крыльях самолета И-16.

С декабря 1937 года завод перешел к сплошной стальной полке лонжеронов, отказавшись от наконечников.

Согласно многочисленных статических испытаний, проведенных ЦАГИ осенью 1937 года и результатам последующей эксплуатации, эти мероприятия себя оправдали. Впоследствии мы не имели случаев поломки наконечника лонжерона крыла, за исключением одного, происшедшего исключительно из-за недоброкачественного выполнения переклепки наконечника, силами самой части ВВС (Управление морской авиации – Петергоф).

Поломки концов фрезерованных труб лонжеронов консоли.

Причина поломки – неправильный технологический процесс и неправильный режим термообработки.

Появление трещин в трубе облегчалось наличием фрезеровки.

Для устранения указанных поломок на заводе был заново организован технологический процесс термообработки труб лонжерона и сборки самого лонжерона, а фрезеровка труб была исключена.

Благодаря этому удалось добиться получения кондиционных лонжеронов без трещин.

Крылья с такими лонжеронами выпускались с мая 1938 года

Многочисленные статические и динамические испытания как на заводе, так и в ЦАГИ показали, что прочность крыльев с такими лонжеронами на 25-30% выше требуемой прочности по нормам 1937 года, т.е. крылья имеют прочность вместо 13 – около 17-ти крат.

Жесткие летные испытания на заводе, в частях и спецбригадах с доведением скорости пикирования до 600 и выше километров, подтверждают специальное заключение ЦАГИ, сделанные в августе 1938 года о достаточной прочности лонжеронов и всего силового набора крыла для нормальной и боевой эксплуатации самолета И-16.

До сих пор завод не знает ни одного случая поломки крыла с такими лонжеронами.

Поломка обшивки носка крыла.

Поломки обшивки носка крыла начались с лета 1937 года и продолжаются до настоящего времени. Причиной их является с одной стороны не всегда доброкачественная сборка носка и приклепка обшивки к нему на пистонах, а с другой увеличившаяся нагрузка на носок крыла (против норм прочности 1937 года до 43%), выявившаяся в конце августа 1938 года в летных испытаниях дренированного самолета, проведенных ЦАГИ. Вследствие этого конструкция носка оказалась слабой и в настоящее время заводом подкрепляется следующим образом:

С конца сентября начинает выпускать самолет с усиленным крылом, которое характеризуется утолщением обшивки с 0,5 до 0,8 и приклепкой его к носкам нервюр и обшивки.

Для запуска этого крыла в серийное производство изготовлено 233 единицы штампов, кондукторов, стапелей, шаблонов и приспособлений.

По получении результатов и испытания дренированного самолета, завод № 21 приступил к проектированию крыла более усиленной конструкции, которое характеризуется следующим:

Обшивка носка утолщается с 0,5 мм до 0,8 мм и ставится только на заклепках. Низ обшивки подкрепляется к лонжерону через дополнительный стрингер. Ставятся дополнительные носки нервюр толщиной 0,8 мм между 1-й и 10-й нервюрами.

Носовой стрингер утолщается с 0,5 до 1,0 мм и подклепывается с обшивкой носка по всему размаху крыла. Нормальные нервюры усиливаются по сечению, примерно, вдвое и собираются на кницах и на заклепках, а не на пистонах.

Такое крыло в настоящее время запущено в производство, выйдет на статические и вибрационные испытания в начале октября, а на летные испытания завода и НИИ ВВС в половине октября 1938 года.

Серийное производство этого крыла начнется с конца декабря 1938 года.

Указанные мероприятия должны в корне устранить поломки носка крыла (3938).

С апреля 1937, за весь 1937-й год самолет И-163-1 (поначалу просто И-163), который готовился как эталон для серийной постройки в 1937 г., совершил около тысячи полетов. Надежды на достижение полетной скорости 490 км/ч на высоте 6800 м не оправдались по причине неустойчивой работы двигателя. В начале 1938-го считалось. что хотя введенные на И-163-1 усовершенствования в серийном И-16 тип 5 применить не удалось, самолет свою задачу выполнил. Это был первый самолет, оборудованный посадочными щитками, внешне он походил на обычный тип 5. К отличиям следует добавить измененную конструкцию шасси. увеличенную площадь рулей хвостового оперения и наличие мачтовой антенны (то есть предполагалась установка радиостанции). В облеченном варианте с двумя крыльевыми ШКАСами полетный вес И-163 составлял около 1600 кг. В качестве силовой установки использовался высотный двигатель М-25Е, развивающий мощность 710л.с. на высоте 5000 м (12015).

С апреля 1937 ИП-1, переделанными И.Г.Неманом, перевооружили 43 АБригаду и всего завод сделал 90 ИП-1 (97,23).

В апреле 1937 К-12 была передана в КБ-29 П.И.Гроховского и К.А.Калинин жил на его даче (70,275).

По другим данным это было в конце 1936.

В апреле 1937 на 84 завод привезли ДС-3 (1076,495).

В апреле 1937 на базе бригады 6 было на заводе 84 создано отдельное КБ В.М.Мясищева, который стал ГК. Замами были И.П.Мосолов и И.П.Толстых (82,62). На заводе директором был А.М.Ярунин, а ГИ - Б.П.Лисунов (82,63), то есть завод 84, где был Н.Н.П. Похоже тут то на заводе 84 в 1937 и стали делать DC-3.

В апреле 1937 в Химки перебазировали мясищевское КБ-6, входившее ранее в АГОС на правах отдела (3457,51).

До апреля 1937 г., когда установили двигатель АМ-34РН-ТК, самолет БОК-1 выполнил 42 полета (20363).

В 1937 В.М.Мясищев переработал чертежи DC-3 и в начале 1938 началось при содействии Б.П.Лисунова производство DC-3, ПС-84 (24,349).

В апреле 1937 в ЦАГИ приступили к продувкам модели Стрелы. 10 мая 1937 г., когда авиетку уже спроектировали и начали строить, вышло постановление Комитета Обороны «О треугольном самолёте»:

«Учитывая результаты проведённого в ЦАГИ изучения аэродинамических характеристик моделей треугольного самолёта „Стрела“, показывающие высокую устойчивость как продольную, гак и пути у моделей этого типа, а также преимущества их в отношении уменьшения вредных сопротивлений — признать необходимым продолжать дальнейшие исследования моделей в направлении выявления возможности применения этой схемы в качестве самолёта и летающей торпеды, для чего:

а) построить одноместный планер типа „Стрела“;

б) вести в ЦАГИ разработку телеуправляемого (управляемого на расстоянии. — Д.С.) планера-торпеды „Стрела“;

в) построить авиетку „Стрела“ с маломощным мотором для изучения моторного полёта самолёта подобной схемы и вопросов взлёта и посадки» [237] (19489).

В апреле 1937 года первый опытный экземпляр четырехдвигательного гидросамолета АНТ-44 с двигателями М-85 совершил первый полет. Госиспытания начались в июле 1938 года с более мощными моторами М-87. После гибели первого опытного экземпляра в феврале 1939 года из-за неудачной посадки на воду работы были продолжены на втором экземпляре в варианте амфибии (ЦАГИ-44 Д) (Название изменено из-за того, что А.Н. Туполев был в заключении.) с двигателями М-87А. Его госиспытания начались в апреле 1939 года. Была достигнута максимальная скорость 351 км/час.

По оценке летчиков, самолет был динамически устойчив, имел хорошую маневренность, мог продолжать полет при отказе любого из четырех двигателей и при отказе двух двигателей, расположенных на одной стороне крыла. На основании результатов госиспытаний, КО при СНК СССР принял решение о запуске в серию МТБ-2 с двигателем М-88, но это решение реализовано не было (Самолетостроение в СССР. 1917 – 1945. Кн. I. С. 280-283.) (11672).

В апреле 1937 г. постройку первого опытного экземпляра МТБ-2 (АНТ-44) закончили. Это был весьма внушительный и одновременно изящный воздушный корабль. Корпус лодки с уширенным внизу днищем был выбран после многочисленных испытаний и практических экспериментов в гидроканале ЦАГИ. Крыло с размещенными в передней кромке четырьмя двигателями М-85 отличалось заметным поперечным перегибом, что позднее позволило определять самолет как "чайка". В состав экипажа основного варианта входили 7 человек: два пилота, штурман, бортмеханик, стрелок-радист и два башенных воздушных стрелка. Оборонительное вооружение состояло из передней пушечной установки, кормовой пушечной установки и средней стрелковой установки со сдвижным фонарем. Поначалу именно в центре планировалось разместить пушечную турель, однако затем под сдвижным фонарем смонтировали турель ТУР-8 с пулеметом ШКАС (11962).

В апреле 1937 г. первый опытный МТБ-2 поднялся в воздух. Несмотря на то, что первый АНТ-44 в феврале 1939 г. при неудачной ночной посадке в Севастопольской бухте был поврежден и затонул, оценка военных была вполне благожелательной и испытания продолжились на второй опытной машине.

На МТБ-2Д («дублер») была увеличена площадь крыла, изменена конструкция стабилизатора, проведены доработки в системе управления и силовой установке, усилено вооружение. Машина обладала очень хорошими летно-тактическими данными. Четырехмоторный воздушный корабль при взлетной массе около 20 т летал с двумя 1000-кг бомбами на дальность до 1500 км (где-то на уровне ДБ-3). Максимальная бомбовая нагрузка могла составить до трех тонн.

Испытания «Дублера» в основном подтвердили положительные оценки, данные первому прототипу, и гидросамолет был рекомендован для серийного производства. Однако вопрос серийного производства МТБ-2 оказался открытым по причине отсутствия подходящего авиазавода. Надежды на серийное строительство связывались с новым заводом №30, строительство которого развернулось в местечке Савелово севернее Москвы, в районе системы искусственных водохранилищ (Московское море) и канала Москва-Волга.

Однако скоро стало ясно, что запуск в серию такого большого и сложного гидросамолета на новом авиазаводе еще не вполне соответствует уровню тогдашней советской авиационной промышленности. Кроме того, у военных возобладало мнение, что задачи МТБ-2 вполне способны выполнять сухопутные ДБ-3, начавшие поступать на флоты во всевозрастающих количествах (19852).

В апреле 1937 в НИИ ВВС из Испании поступил и Фиат CR.32. был искорежен после вынужденной и восстанавливать не стали (2446,43).

В апреле 1937 г. в Испании был получен первый CR.32, однако этот экземпляр, совершивший вынужденную посадку, был очень сильно поврежден, поэтому было принято решение разобрать его на составные части и передать их для изучения различным производственным предприятиям.

Синхронные крупнокалиберные пулеметы были направлены на завод №1 для использования их при проектировании модификации И-15бис с вооружением из двух пулеметов ШКАС (7,62 мм) и двух БС (12,7 мм) (РГВА. Ф. 29. Оп. 49. Д. 57. Сводки об испытаниях образцов иностранной военной техники в ВВС РККА и реализации ее в промышленности; переписка с НКО и НИИ ВСС РККА о ходе испытаний и реализации. 7.01.1939-26.12.1939. Л. 35.) (21410).

В апреле 1937 была закончена постройку МУ-4 Рено и начались заводские испытания со случайным мотором Райт-Смерч (2405,88).

В апреле 1937 г. начальник штаба ВВС Лавров писал начальнику ВВС Я.И.Алкснису: "Основная установка, которую мы приняли сейчас, заключается в том, чтобы на первых сериях (Валти) делать как можно меньше капитальных переделок". Т.о., в руководстве ВВС боролись две тенденции: кардинально переделать вооружение и оборудование американского штурмовика, но тем самым задержать его серийное производство и реальное поступление в строевые части, или ограничиться минимальными переделками, зато быстро поставить самолет в строй (11470).

В апреле 1937 МТБ-2 2М-87 2-й вышел с производства и к концу года, пройдя в Москве испытания на колесах и в морском варианте на Химкинском водохранилище, был направлен в Севастополь на совместные гос. испытания (2377,57).

В апреле 1937 г. инспектировавшая ДВУ комиссия ГУГВФ рекомендовала списать последнюю Савойю С.55. Но очень уж было жалко - другой летающей лодки с такой дальностью и грузоподъемностью на Дальнем Востоке не было. Записали в план: отремонтировать к августу. Но не смогли. В годовом отчете ДВУ записано: “Самолет... С-55 не эксплуатировался в связи с его полной непригодностью к полетам и не был восстановлен из-за отсутствия ремонтной базы для этого типа самолетов в Хабаровске.”. Срок ремонта перенесли на начало летней навигации 1938 г. (5486,6)

В апреле 1937 года начались работы по изготовлению серийных чертежей самолета ТБ-7. ВВС требовали от промышленности еще до окончания испытаний "дублера" выпустить пять серийных машин к 1 мая 1938 года. Реально на 1 января 1938 года подготовка серийных чертежей была выполнена лишь на 40% (7685).

В апреле 1937 был готов автожир А-15, но испытания так до конца и не довели (391,86).

В апреле 1937 года была подготовлена сравнительная таблица снятых и оставленных самолетов в уточненном плане, представленном 13 июля 1936 года по сравнению с планом, утвержденным СТО 8 января 1936 года

| Завод и гл. конструктор | Самолеты, снятые с плана от 8 января 1936 года | Самолеты оставленные или включенные в уточненный план 13 июля 1937 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Завод № 21 Поликарпов | 1. И-17 М-100 2. И-18 М-100 3. И-19 М34ФРН 4. Истребитель одноместный | 1. И-16 М-25 – модификация 2. И-16 М-25 бис | И-16 включен сверх плана от 8 января 1936 года |
| Завод № 1 Кочерыгин | 1. СР М-85 (Григорович) 2. СР М-85 (Гиммельфар) 3. ИП-2 М-100 (Григорович) 4. АК М-34 (Григорович) (артиллер. корректировщик) | 1. СР М-85 (Кочерыгин) 2. ВС М34ФРН (Кочерыгин) 3. Пикирующий бомбардировщик (перенесен на завод № 135) 4. Установка турбокомпрессора Рато на Р-ЗЭТ 5. ДИ-6 М-25 – модификация | Включенный |
| Завод № 39 С.В.И. |  | 1. И-21 М34ФРН 2. ДБ-3 2М-85 |  |
| Завод № 22 Архангельский | 1. БДД 4М34ФРН со специальным наддувом (Болховитинов) 2. Работа по взлетам и посадке истребителей на ТБ (Вахмистров) | 1. СБ 2М-100 модификация 2. ДР 2М-100 3. АНТ-35 2М-85 4. АНТ-35 2М-100 5. ДБА-4 М34 (доводка) | 1. СБ включен сверх плана от 8 января 1936 года. 2. АНТ-35 2М-100 включен сверх плана от 8 января 1936 года. 3. ДБА включен сверх плана от 8 января 1936 года. |
| ЗОК Завод № 156 | 1. ДИ-8 2М-85 2. Т1-2М34ФРН 3. Рекордный высотный 4. Скоростной экспериментальный 5. Скоростной рекордный 6. АНТ-27 7. Торпедоносец на поплавках | 1. ТБ7 М34ФРН 2. ДБ-2 М-85 3. Скоростной автожир СА М-25 4. Геликоптер 5. МТБ-4 М-85 |  |
| Завод № 135 Неман | 1. СР М-85 | 1. СР М-25 2. ПБ М-85 | 1. СР М-25 включен сверх плана от 8 января 1936 года. 2. ПБ перенесен с завода № 1 |
| Завод № 18 Калинин | 1. СБ 2М-34ФРН | 1. ВС 2М-22 |  |
| Завод № 23 Михельсон |  | 1. УТИ МГ-21 или МГ-31 2. У-4 М-11 3. МУ-4 4. РД-АН1 5. ТБ-3 АН-1 | У4 М-11, РД АН1, ТБ-3 4АН1 включены сверх плана от 8 января 1936 года. |
| Завод № 115 Яковлев | 1. Рекордный скоростной | 1. Пассажирский 4-6 местный | 1. Пассажирский включен сверх плана от 8 января 1936 года. |
| Завод № 35 Чижевский |  | 1. Рекордный на высоту 2. СС М-34 (стратосферный самолет, установка высотных моторов) | СС М-34 включен сверх плана от 8 января 1936 года. |
| КАИ Ицкевич | 1. УТИ МГ-21 или МГ-31 2. ДКЛ 2МГ-31 | 3. |  |

(3830,189-190)

В   апреле  1937  года на базе бывшей мебельной фабрики был создан авиационный  завод  Народного комиссариата оборонной промышленности СССР. Приказом НКОП № 0121 от 1 июня  1937  г.  заводу  был присвоен № 301. Первым  директором  завода  был назначен Ю. Б. Эскин. На этой должности он проработал всё военное время.

В то время ведущую роль на предприятии играли не руководители производства, а начальники ОКБ. На них возлагались обязанности не только конструирования машин, но и доводка, внедрение, организация производства самолётов на заводе.

Первым начальником ОКБ-301 стал А. А. Дубровин (до декабря 1938 г.).

В конце мая 1939 г. было создано новое ОКБ-301 для создания скоростного истребителя из дельта-древесины И-301 (в дальнейшем ЛаГГ-3) под коллективным руководством В. П. Горбунова, С. А. Лавочкина, М. И. Гудкова. 15 июля 1939 г. приказом Народного Комиссариата авиационной промышленности СССР начальником ОКБ-301 был назначен В. П. Горбунов, а с 14 декабря 1939 г. до 6 июля 1943 года ОКБ-301 возглавлял М. И. Гудков.

В годы войны производственные мощности авиазавода № 301 были эвакуированы в Новосибирск и заняты производством истребителей Як-1, Як-7 и деталей ЛаГГ-3, а на территории эвакуированного завода были организованы ремонтные мастерские Ремотдела НКАП.

В апреле 1942 года часть ОКБ-301 во главе с М. И. Гудковым вернулось из эвакуации в Химки. Другая часть коллектива оставалась в Горьком на авиазаводе № 153 (до начала июля 1943 г.) , третья — в Новосибирске на авиазаводе № 156 (в сентябре 1942 г. переведена в г. Горький) .

ачальником ОКБ-301 С. А. Лавочкин стал в начале октября1945 года, после перевода с должности начальника ОКБ-21 в г. Горьком, и до самой смерти 9 июня 1960 г.

После смерти Генерального конструктора С. А. Лавочкина решением Правительства ОКБ-301 получило новое наименование — Машиностроительный завод имени С. А. Лавочкина.

С 1962 по 1964 гг. завод был филиалом № 3 ОКБ — 52 под руководством В. Н. Челомея по конструированию ракет для ВМФ.

В 1965 г. предприятие было передано в Министерство общего машиностроения СССР и стало заниматься созданием космических систем связи, спутников, спускаемых аппаратов по исследованию планет.

С 1971 г. предприятие стало называться — Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина (17323).

В апреле 1937 г. вторично проходил госиспытания М-103. Серийный выпуск М-103 начат в 1938 г. на заводе № 26 в Рыбинске. Выпускался до 1941 г. Всего изготовлен И 681 экз.

Двигатели М-103 экспортировались в Испанию и Китай.

Характеристики:

- 12-цшиндровый, рядный, У-образный, карбюраторный, водяного охлаждения, редукторный, с одноступенчатым односкоростным ПЦН;

- степень сжатия 6,6;

- диаметр цилиндра, ход поршня, объем и вес в зависимости от модификации. Изготовлялся в модификациях:

- М-103, первый серийный вариант, диаметр цилиндра/ход поршня 150/170 мм, объем 36,03 л, 850/970 л.с., вес 495 кг.

- М-103 У, вариант М-103 с дополнительной маслопомпой и небольшими изменениями приводов. Серийно выпускался с конца 1939 г. Проводилась также переделка М-103 в М-ЮЗУ.

- М-103Г, вариант М-103 с охлаждением этиленгликолем. С марта 1937 г. обычные моторы пробовали эксплуатировать на этиленгли-коле, но столкнулись с перегревом клапанов и течью охлаждающей жидкости. В октябре 1938 г. уже испытывался специально доработанный двигатель М-103Г. Он отличался усиленным корпусом редуктора, усовершенствованными уплотнениями. Данные по проекту: мощность 900/930 л.с., вес 495 кг. Реально получены мощность 790/940 л.с., вес 500 кг.

- М-103А, отличался уменьшенным диаметром цилиндра, усиленным коленвалом, конструкцией картера, блока и гильз, вспомогательными агрегатами. Диаметр цилиндра/ход поршня 148/170 мм, объем 35 л, мощность 850/1000 л.с., вес 510 кг (у первых опытных образцов 495,5 кг). Выпуск двигателя на стендовые испытания планировался в апреле 1938 г. Серийное производство М-103А велось с 1939 г.

- М-103П («пушечный»), вариант мотора М-103А иод установку 20-мм пушки ШВАК в развале цилиндров, проект 1938 г. Данные по проекту: мощность 950/1000 л.с., вес 510 кг. Предполагались испытания в 4-м квартале 1938 г. Изготовлено не менее 4 экз.

- «Спарка», сдвоенная установка М-103П. Два М-103П устанавливались тандем и работали через специальный вал на соосные винты противо-вращения. В мае 1939 г. изготовлены два опытных образца установки, которые проходили стендовые испытания. В 1939-1940 гг. «спарка» испытывалась в полете на опытном ближнем бомбардировщике «С» конструкции В.Ф. Болховитинова.

- М-103-ТК, вариант М-103А с турбонагнетателями ТК-1, созданными в ЦИАМ. Проектировался с начала 1938 г. Данные по проекту: мощность 875/1000 л.с., вес 565 кг. Предполагалось начать испытания на стенде в 1-м квартале 1939 г., а летные испытания на бомбардировщике СБ — с 1 августа. В октябре 1940 г. проводились испытания СБ с нагнетателями ТК-2, забракованными из-за низкой надежности. Их заменили на ТК-2Б и продолжили полеты, но также сочли неудовлетворительными.

- М-103 А для привода агрегата центрального наддува АЦН-2, серия в 1940 г.

- М-103НВ, опытные образцы с непосредственным впрыском. В августе 1940 г. проходили летные испытания на бомбардировщике СБ.

- М-103Э29 — вариант М-103 с ПЦН Э-29, фактически являлся опытным образцом М-104.

Двигатели М-103 разных модификаций устанавливались на серийных самолетах СБ, Як-2 (ББ-22), ТБ-7 (первая серия, в составе АЦН-2), опытных самолетах «С», ВИТ-1, ВИТ-2, МБР-2, МБР-7 (МС-8). Его применение предполагалось также в проектах самолетов КОР-2, «И» (11852).

В апреле 1937 г. первый опытный образец М-110 был поставлен на стенд. Двигатель с комбинированным охлаждением (головки охлаждались эти-ленгликолем, цилиндры имели воздушное охлаждение). Развитие проекта М-100СО на базе узлов мотора М-103. Серийно не производился.

Характеристики:

• 12-цилиндровый, рядный, У-образный, карбюраторный, смешанного охлаждения, редукторный, с одноступенчатым двухскоростным ПЦН;

• диаметр цилиндра/ход поршня, объем и мощность в зависимости от

модификации. Существовали два варианта:

- М-110 на базе М-103. Мощность по проекту 900/960 л.с., вес 510 кг.

- М-110А на базе М-103А.

Не следует путать с ВК-110 — проектом 1946 г. (11852).

С апреля 1937 г. заводом № 29 выпускался серийно М-86 - дальнейшее развитие мотора М-85. Спроектирован в ОКБ-29 под руководством А.С. Назарова в 1936 г. под обозначением М-85Ф. Отличался от М-85 усиленным кривошипно-шатунным механизмом, увеличенным оребрением гильз, усиленным ПЦН.  Производство прекращено в 1939 г. Изготовлено 548 экз.

Характеристики:

• 14-цшиндровый, двухрядный звездообразный, четырехтактный, воздушного охлаждения, редукторный, с односкоростным ПЦН;

• мощность 800/950 л.с.;

• вес 610 кг;

• диаметр цилиндра/ход поршня 146/165 мм;

• полный рабочий объем 38,68 л;

• степень сжатия 5,5.

Применялся на серийных самолетах ДБ-3, опытных самолетах АНТ-37бис (ДБ-2Б), Р-9 (ЛБШ) (11852).

В апреле 1937 года из Москвы было получено разрешение развивать авиамоторный завод № 27 отдельно. В 1936 - 1937 годах завод занимался в основном ремонтом моторов , причём, в очень малом объёме. 21 марта 1937 года поступил приказ Наркомата авиационной промышленности, согласно которому заводу № 27 приписывалось организовать производство авиационного центробежного нагнетателя АЦН-2 и авиационного нагнетателя АН-1. 7 июня 1939 года Наркомат авиационной промышленности издал приказ, согласно которому самолётно - моторный комбинат №124/27 разделялся на два самостоятельных предприятия: завод №27 моторного производства, и завод №124 самолётного производства. Моторное производство ориентировалось на выпуск новых изделий и запчастей к ним. В октябре 1941 года был испытан мотор собранный полностью из деталей производства завода №27. С 16 октября по 11 ноября 1941 года по решению Государственного Комитета Обороны пропроизошла эвакуация Воронежского завода №16 в Казань, на территорию завода №27. Объединение позволило сконцентрировать в одном месте научно - конструкторскую мысль, материальные и трудовые ресурсы, позволило на новой технической основе решать сложнейшие производственные задачи, выдвинутые необходимостью военного времени. В ноябре 1942 года заводчане завода № 27 в Казани приступили к освоению нового форсированного мотора В.Я.Климова - М105ПФ, мощностью 1200 лошадиных сил. В 1943 году в опытно - конструкторском бюро, возглавляемым В.П. Глушко был создан первый отечественный жидкостный реактивный двигатель РД-1. Он предназначался в качестве вспомогательного двигателя - ускорителя для улучшения взлётных, скоростных и высотных характеристик самолётов. Опытно - конструкторское бюро было укомплектовано высококвалифицированными учёными, конструкторами, экспериментаторами, технологами, металлургами, химиками. С 1942 по 1946 год заместителем Главного конструктора двигателей по лётным испытаниям здесь работал С.П. Королев. Таким образом в Казани на заводе №16 были сосредоточены самые талантливые двигателестроители.

Первый послевоенный год особенно характерен интенсивной помощью заводчан сельским труженикам (в 1946 году директор завода М.М. Лукин издал приказ о производстве товаров народного потребления, а также узлов и деталей для производства сельхозмашин), а также выпуском товаров народного потребления.

Главная особенность послевоенного развития отечественной авиации в том, что происходило оно на базе реактивных двигателей. Они положительно отличались от сложных в производстве и капризных в эксплуатации поршневых моторов. Опытный образец такого двигателя, испытанного на наземном стенде, был создан ещё во время войны конструктором А. М. Люлька. В марте 1946 года правительство поручает заводу ответственейшее задание: освоить выпуск турбореактивного двигателя РД - 20. С этой целью на заводе создаётся опытно-конструкторское бюро (9688).

В апреле 1937 появился приказ Наркомата оборонной промышленности (НКОП) о проведении в этом же году летных испытаний дизельных авиамоторов АН-1, которые тоже планировались к выпуску в Казани. Конструкторскому бюро завода № 124/27 и инженеру Болховитинову приказывалось «установить дизели мощностью 850 л.с. на высоте 2500 метров на самолет ДБА, с расчетом его выпуска в воздух в сентябре 1937 г.» (12049).

В апреле 1937 г. состоялся 1-й Всероссийский сьезд профсоюзов работников АП. На съезд было избрано 250 делегатов с решающим и 46 совещательным голосом. Сьезд проходил в помещении клуба завода N 22 (ныне ДК им.Горбунова завод им.Хруничева в Филях). Помимо общих здравниц было сказано-"...стахановцы к работающим в промышленности составляют 23,5%.Соцсоревнованием охвачено на 1-04-1937 г. 71% работающих.Зарплата рабочих в конце 1936 г по отношению к 1934 г выросла на 57%, ИТР -на 49,7%, служащих на 36,7%. За период с 1934 по конец 1936г по отросли введено в строй д/садов и яслей 19,бань и прачечных-9, амбулаторий и поликлиник-25, столовых-11, домов отдыха-2, клубов -5,библеотек 11.Рост финансовых вложений на оздоровление условий труда и ТБ составил 261,1%.От ПГУ НКОП вместо Туполева на сьезде выступал Хайдуков с докладом "О выполнении плана заводами авиапромышленности".От выступивших в прениях прозвучала резкая критика в адрес председателя ЦК профсоюза Н.Л.Соболя. Семенов (Харьковский завод N135) - "...заводом N135 в течении года лично т.Сталин два раза занимался, а т. Соболь не смог за два года заняться не разу.Сьезд должен сказать руководителю ЦК - выражаем политическое недоверие...". 1-й пленум ЦК профсоюзов избрал Председателем ЦК профсоюза А.М.Вассерман (бывшего завкома завода N 22) (11641).

В апреле 1937 Майзель подготовил записку для тов. БАЗИЛЕВИЧа.

I/ Тактическая необходимость воздушной торпеды и планирующей бомбы.

а/ торпеда.

Имеющиеся на вооружении средства огневой борьбы самолета с самолетом, не. дают возможности вести действенный сгонь на дистанции белее нескольких. сот метров.

Причиной этого является специфичность условий воздушного боя:

1) Естественные колебания самолета в полете на 2-3 гр, дающие на дистанции 2-3 км отклонение до 100 м,

2) Невозможность при стрельбе с самоелта точного учета всех условий стрельбы, как то: точного определения дистанции, угла встречи, скорости сближения и пр.

3) Ошибки л, зависящие от времени реакции организма. Так при упреждении или запаздывании выстрела лишь на 0,5 сек. на встречном курсе, происходит перелет или недолет на 100 м

В результате, даже самое точное на земле оружие, как пулемет, в воздухе теряет свою меткость. Вероятность попадания в воздухе на дистанции в 500 метров, для одиночной пули, равна 0,008 шансов /цитирую из - "Лапчинский - Воздушный бой" - издание 1934 г./.

При очереди в 176 пуль, выпущенных на этой дистанции, вероятность попадания хотя бы одной из них, равно лишь 0Ю76 шансов (т.е. нет полной вероятности попадания хотя бы одной пули).

При стрельбе артеллерийским снарядом А.П.К. или реактивным снарядом, нет никаких оснований ожидать на дистанции в 500 м., большей меткости при прямом попадании, чем от одиночной пули, т.к. скорострельность А.П.К. не дает возможность дать достаточное число выстрелов, а установка для реактивного снаряда, вообще, позволяет выпустить из установки только одну ракету. Применение дистанционной трубки, рвущей снаряд вблизи цели, мало меняет дело, вследствие недостаточной мощности снаряда, не могущей перекрыть при разрыве ошибки прицеливания.

75 мм снаряд А.П.К. весит 3 кг. Снаряд реактквного Института диаметром в 132 мм. весит лишь 10 кг. /из сбщего веса в 25 кг. 15 кг. приходится .на реактивную часть. И тот и другой снаряды дают слишком малое число осколков, чтобы перекрыть ошибку в попадании в 100 и больше м, по дальности, высоте и боковое.

При увеличении дальности боя до I-1/2-2 клм. вероятность поражения от снаряда или ракеты, практически равна нулю.

/см. исследование проф. НИАИ т. Бородачева, который выводит, что для поражения одного самолета стрельбой снарядом с другого с-та, для разных случаев встречи, требуется от несколько сот до тысячи снарядок.

Все это показывает на необходимость, при желении стрельбы на дистанции 1,5-2 км, иметь оружие, мощностью своего разрвва, перекрывающее неизбежные ошибки попаданий. Таким оружием может быть только воздушная торпеда.

Необходимость дальнобойного имощного оружия - воздушных торпед, диктуется следующими соображениями:

Нападающая стсрсна, обладает преимуществом внезапности - может сссредоточить в нужном месте число самолетов, превышающее числе самолетов защищающейся стороны. Это диктует защищающееся стороне необходимость иметь оружие, обладание ксторым, давало-бы возможность, несмотря на меньшее число самолетов, успешно атаковать врага, с безопасной дистанции. ЗАММ /зенитная авиационная мина Майцеля/ позволяет атаковать врага, при соотношении сил, один/наш/истребитель с 2-мя торпедами, против 3-х бомбовозов врага /см. расчет главного конструктора АУ РККА по приборам управления огнем т.Зайковского/.

б/ Планирующая бомба.

Планирующая бомба дает возможность бомбить земные сб"екты, с дистанции в несколько десятков клм. Это дает I) возможность стрелять вне зоны зенитной, балонной, прожекторной и проч. защиты; 2) избежать самого спасного участка прямолинейного пути над объектом, когда бомбовоз идет боевым курсом; 3) увеличивает шанс избежать встречи самолетами перехватчиками.

П. Вопрос с тактико-технических требованиях к мине /ТТТ/

До 1935 г. я вообще не мог добиться Т.Т.Т. Лишь в 35г. были даны Т. Т. Т. на ЗАМ сбр. 34г. /который однако испытывали не по этим Т.Т.Т./. Мина ЗАМ сбр.34 г. /1-й боевой образец / рассматривалась Нач. Вооружения, как опытная мина, на которой в частях ВВС, должна быть отработана тактика. Одновременно были даны Т.Т.Т. на ЗАМ 2 и ПШ 2, в которых должны были быть устранены выявившиеся дефекты, мины приспособлены под скоростные машины, увеличина скорость мины соответствии с возросшими скоростями авиации.

Вопрос надежности подшипников легко разрешаем.

Однако приступить к конструированию их мне не дали. Как известно, группой Немова работа была сорвана. Мину ЗАМ 2 конструировали без меня, при чем в основу работ клали не устранение недостатков, а придание мине возможно отличного внешнего Оформления, с целью плагиата. /"Мина им.Немова", как сказал в реплике на заседании Политбюро тов.Сталин /. Вместо мины получился ублюдок, который летать не смог, и который Немов велел не испытывая -уничтожить. Стоило это 300.000 руб. не считая потерянного времени, С этой же целью была затеяна модернизация мины ЗАМ, заключающаяся в помещении тротила внутрь ротора. Мысль эта еще за несколько лет до этого, была мною проверена и отвергнута, как нецесообразная /см.обследование воен. группой КПК от декабря 35г./. Помещение тротила внутри ротора, вызвало у меня ряд опасений, о которых я писал 16.Х.-35 г. в КПК тов. Куйбышеву, в копии Нач. Отд. Воен. Изобретений НКО, указывая что это может вызвать компрометацию но только варианта Немова, но и вообще идеи воздушной мины ЗАМ. К сожалению так и случилось и сейчас отдел авиавооружения этим козыряет.

Таким образом, в 1935 г. из побуждений личного характери работа велась в неправильном направлении.

...Требования эти составлены так, чтобы заранее устранить возможность конструирования любой мыслимой системы воздушных торпед.

Требования эти представляют образец технической неграмотности, если только они не составлены врагом с целью насмешек над тем, кому они поданы на утверждение.

Требование стрельбы торпедой по невидимому самолету настолько нелепо, что в комментариях не нуждается. Требование, чтобы торпеда сама преследовала самолет в любое время дня и ночи до высоты в 11000 м - полная насмешка. Требование независимости скорости торпеда от скорости пускающего ее самолета, противоречит законам механики. Требование поражать вражеский с-т на дистанции 5 км прямым попаданием, недостижимо не только для торпед или самолетной артиллерии, но и для наземной артиллерии.

Прикрываясь требования “сверхсовременной” торпеды гробит совершенно реальное и являющееся на сегодняшний день наиболее мощным оружие воздушной борьбы - мины “ЗАМ” и “ПБМ”.

Акт испытания мины в НИИ ВВСВ в 1936

Испытания эти производились дефектно, о чем мною указано в особом мнении, к акту, однако, не приложенному. Поскольку на этот акт, ссылался на заседании ПБ нач. вооружения авации Сакриер, на отдельных местах стоит остановить. В акте приведена таблица ряда пусков холостых мин в 1935 г., причем холостым минам ставится оригинальный упрек, что они не подстрелили газгольдеров. Существенный факт, что на контрольных фотоаппаратах, заснявших цель с самолета, в момент выстрела, сразу цель не получалась, не упомянут, а это показывает, что ни разу не удалось самолет точно навести на цель. Теодолитные засечки производил неквалифицированный персонал, что доказывается тем, что из 20 засеченных, “что-то” получилось лишь в 10 случаях. Остальные 10 засечек НИИ ВВС сам считает недостаточными для суждения, однако выводы делает, что при пуске не учитывался ветер и что даже если считать засечки правильными, это лишает их всякого значения, т.к. при среднем для осени ветре, сноси мин в разные стороны мог доходить до 200 м. Самое интересно, что даже такие сугубо скверные результаты, полностью подтверждают боевое значение мин “ЗАМ”. Оказывается, что несмотря на то, что не учитывался ветер, и мины пускались в хаотическом беспорядке, все с разных мест, по разным целям и на разные дистанции, объект поражался.

О будущей серии мин ЗАМ и ПБМ обр. 37 г.

Мины д.б. сконструированы согласно ТТТ от 5 марта 1935 г. и обеспечивать скорость, пригодную для борьбы с современными бомбардировщиками, надежность работы подшипников в течение долгово времени и надежныю изоляцию ВВ от механизмов мины в целях полной безопасности. Это - осуществимо (3872,51).

В апреле 1937 был подготовлен проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

гор.Москва, Кремль

О реактивных снарядах .для вооружения авиации.

Учитывая результаты проведенных испытаний 82 мм реактивных снарядов / РС /, СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ ССР - ПОСТАНОВЛЯЕТ :

I. НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ /тов. РУХИМОВИЧУ/:

а/ Для обеспечения войсковых испытаний'изготовить и сдать во втором квартале с.г. 82 мм РС 1500 шт, и 132 мм РС-800 шт. комплектно с трубками и необходимыми принадлежностями в сроки по договорам.

б/Представить совместно с НКО к 15/1Х с.г. проект Постановления необходимых мероприятий для установки валового производства 82 и 132 мм реактивных снарядов для авиации с расчетом с 1/1 - 38 года выпускать таковые по чертежам литер " Б ".

в/ Организовать на одном из авиационных заводов проектирование и изготовление установок для стрельбы РС с самолетов и до конца 1937 года изготовить по 20 комплектов установок для стрельбы РС-82 и РС-132, установить их на самолеты по указаниям НКО.

г/ Обеспечить выполнение опытных работ по разработке 203 мм РС, аэроторпед и дистанционной трубки с установкой дистанции из кабины самолета.

д/ В 1938 г. закончить строительство и оборудование НИИ № 3 , как основной базы по опытным работам аэроторпед и реактивных снарядов для ВВС РККА.

2. Н К О:

а/ Закончить войсковые испытания РС-82 мм, РС-132мм к 1/1Х-1937 г. и доложить 15/1Х-1937г. в СТО о необходимом числе самолетов, подлежащих вооружению этими снарядами в 1938 году.

б/ Параллельно с войсковыми испытаниями РС-82 и РС-132 закончить к 1/ХП - 1937 г. испытания 203 мм РС и к 15 Ш - 1937г. доложить в СТО о целесообразности такого калибра РС для ВВС РККА.

3. НКОП совместно с НКО - представить к 15/У1 СТО согласованные предложения по созданию авиационных мин с учетом опыта работ над авиаминами изобретателя МАЙЗЕЛЯ и ЗОТИ (3872,20)

В апреле 1937 г. в НИИ-3 НКОП состоялось совещание по вопросу выполнения опытных работ по договорам с УВС РККА. На нем присутствовали заместитель директора НИИ-3 военинженер 1 ранга Г.Э.Лангемак, начальник группы №2 военинженер 3 ранга Ф.Н.Пойда, начальник группы №1 военинженер 3 ранга Л.Э.Шварц, инженер 3 ранга Н.Белов, начальник ОТК НИИ-3 В.И.Александров, начальник 4 отдела АВ ВВС военинженер 1 ранга Э.К.Ларман и военпред АВ ВВС РККА капитан Горский. По итогам совещания, в частности, постановили учитывая результаты лабораторных и заводских испытаний первой партии РС-82, изготовленных НИИ-3, в снаряжении БЧ предусмотреть навеску цветного пороха для улучшения видимости разрыва снаряда. Принять на вооружение, в общем-то, неплохо отработанные снаряды РС-82 модели 2-01171 и РС-132 модели 2-01172 оказалось невозможно в связи с переориентацией производства баллиститных порохов на заводе № 6 НКОП с рецептуры ПТП на рецептуру НГВ. Эксперименты с новыми порохами продемонстрировали, что при более стабильном горении и меньшем значении максимального давления в камере двигателя скорость истечения продуктов горения у них несколько меньше. Между тем этот параметр определял показатели максимальной скорости ракетного снаряда на траектории. И если с порохами ПТП пришлось расставаться окончательно и бесповоротно, то компенсировать потерю в скорости боеприпаса решили, уменьшив массу БЧ снарядов. Таким образом, в 1936 г. в НИИ-3 НКТП создали модернизированные (с учетом этих требований) ракетно-осколочные снаряды РОС-82 модели 111900 и РОС-132 модели 121900 (11402).

В апреле 1937 Начальник АВ ВВС РККА бригадный инженер Сакриер писал заместителю народного комиссара Обороны СССР по ВВС начальнику ВВС РККА командарму 2 ранга Алкснису: «В текущем году по работам вооружения самолетов ракетными снарядами мною поставлена задача провести войсковые испытания не только РС-82, но и более мощных калибра 132 мм. В настоящее время проводятся наземные и полигонные испытания с целью получения необходимых для испытания в воздухе характеристик снаряда. Эти испытания в большей своей части уже проведены, по результатам которых можно установить, что, в отношении скоростей и меткости, они имеют показатели примерно такие же, как и РС-82.

Следующим этапом работ по РС-132 должны быть проведены полигонные испытания с самолетов в воздухе. Для них еще в прошлом голу изготовлены установки - орудия на два самолета Р-6. Войсковые же испытании РС-132 имеется в виду провести на самолетах СБ. Для чего в августе будут изготовлены три комплекта установок орудий на самолеты СБ. С этого же времени должны начаться войсковые испытания РС-132. Во избежание срыва намеченных работ по испытанию РС-132 и своевременного начала войсковых испытаний прошу Вашего распоряжения о выделении в мае НИИ ВВС двух самолетов Р-6» (11402).

В апреле 1937 г. на совещании, состоявшемся в НИИ-3 по вопросу выполнения опытных работ по договорам с УВС, говорилось, что АВ ВВС РККА предлагает НИИ-3 принять на себя разработку и изготовление в текущем голу опытной партии (20 штук) осветительных снарядов применительно к существующей ракетной части этого калибра с временем горения факелов до 1-1,5 мин. Для этой цели военные готовы были предоставить НИИ-3 необходимое количество корпусов осколочных РС-132. И институт согласился выполнить это задание. Здесь, скорее всего, речь шла лишь о двигателях штатных боеприпасов.

В переписке не уточняется, для каких целей в УВС РККА планировали использовать снаряды РОСС-132 — для подсветки целей в районе бомбометания или для освещения створа посадочной полосы в районе аэродрома. Во втором случае их применение также было возможно либо с самолета, либо с наземных установок. Во всех вариантах РОСС-132 дублировали состоящие на вооружении ВВС осветительные авиабомбы САБ-3 калибром 3 кг или посадочные осветительные ракеты ПАР-13. Однако алгоритм применения ракетно-осветительных снарядов был более предпочтительным - САБ и ПАР требовалось вручную выбрасывать из кабины штурмана. Зато осветительные РС занимали место на пусковых, уменьшая боезапас самолетов-ракетоносцев.

Как бы гам ни было, но согласно сводной ведомости плана снабжения ВВС РККА на 1938 г. по патронам и снарядам, до конца года на центральный склад ВВС № 50 должны были поступить РС-132 (осветительные) - 200 шт. во во втором полугодии и 300 шт. - в резерв центра (11402).

В апреле 1937 г. эти два самолета И-15 с РС-82 предложили отправить для опробования на фронте в «стране X», то есть Испании. С ними намеревались отгрузить 300 реактивных снарядов. Истребители должны были сопровождать лётчик, инженер и техник, а также чекист, в обязанности которого входило взорвать пароход при угрозе захвата франкистами, немцами или итальянцами.

В Испании И-15 с ракетным вооружением разрешалось применять только над своей территорией, причём непременно с сопровождением обычными истребителями (12261).

Другие оборонные отрасли:

В апреле 1937 г. на базе Комиссии обороны при СНК СССР был создан Комитет обороны (КО). В его задачи входило принятие в короткий срок ответственных решений в области военного строительства и подготовки страны к вероятной войне, в том числе рассмотрение вопросов о принятии на вооружение новой техники по представлению Наркомата обороны СССР и Наркомата ВМФ СССР, а также подготовка решений по утверждению военных и военно-морских заказов. Председателем комитета стал В. М. Молотов. Организацией работы занимался секретариат. В июне 1939 г. в его состав входили следующие отделы: мобилизационно-плановый; мобзапасов и госрезервов; вооружений; боеприпасов; авиации; автобронетанковый; химии; инженерного вооружения и связи; морской; капитального строительства; военно-хозяйственный; финансовый; обеспечения войсковой мобилизации; общий. Постановлением СНК СССР № 983-372сс от 7 июня 1940 г. на Комитет обороны СССР была возложена разработка мобилизационных планов для народного хозяйства, для чего в его составе создан мобилизационно-плановый отдел, который просуществовал до 9 апреля 1941 г., когда был вновь слит с секретариатом. По этому же постановлению был пересмотрен штат секретариата. Количество его отделов сократилось до пяти: 1) текущий заказов (с отделениями: сводного плана; вооружения и боеприпасов; авиационное; автобронетанкового вооружения; химического, инженерного вооружения и связи); 2) морской (с отделениями: судостроения и судоремонта; вооружения и боеприпасов); 3) военно-хозяйственного снабжения (с отделениями: продовольственного снабжения; обозно-вещевого снабжения; санитарно-ветеринарного имущества); 4) капитального строительства НКО и НК ВМФ (с отделениями: капитального строительства НКО; капитального строительства НКВМФ); 5) общий (с отделениями: оформления постановлений КО; делопроизводство). Отдельно были выделены отделения финансов и воинских перевозок, а также Военно-техническое бюро. Комитету обороны были определены следующие основные задачи: подготовка и рассмотрение годовых и квартальных планов текущих военных заказов и планов воинских перевозок; подготовка вопросов, связанных с принятием на вооружение и на производство новых образцов вооружения, со снятием с производства и вооружения устаревших образцов, оборонительным и необоронительным строительством наркоматов обороны и ВМФ, их финансированием, а также хранение документов КО и ведение текущей переписки. 9 апреля 1941 г. Комитет обороны получил статус чрезвычайного органа управления с четко определенными функциями. В его состав, сокращенный в марте до 5 чел., вошли К. В. Ворошилов (председатель), А. А. Жданов (зам. председателя), И. В. Сталин, С. К. Тимошенко и Н. Г. Кузнецов. Комитет обороны при СНК СССР был упразднен 30 июня 1941 г. в связи с образованием Государственного комитета обороны СССР. (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 3ос. Д. 2. Л. 102-109.) (17750).

В апреле 1937 г. Завод им. Ленина (Завод № 727 НКМВ, Воронежский машиностроительный завод им. Ленина, Завод «Продмаш» НКМВ, Завод им. Ленина НКТП, НКМВ, Машиностроительный завод им. Ленива ММиП, ОАО «Упмаш» /г. Воронеж;  г. Пенза;  г. Воронеж ул. Карла Маркса, 81 «Завод Ленина» (1948 г.)/ /394030  г. Воронеж ул. К. Маркса, 67Б/) - в ведении НКТП. Ремонт 76-мм, 107-мм, 152-мм пушек.

Воронежский машиностроительный завод им. Ленина эвакуирован в Пензу, где был создан завод № 744 НКМВ. Приказом НКМВ № 209сс от 10.06.1942 г. заводу поручено изготовление задвижек Лудло. В соответствии с пост. СНК № 837-430сс от 3.06.1942 г. и приказом НКМВ № 250с от 7.07.1942 г. завод «Продмаш» НКМВ переименован в Завод им. Ленина в ведении Главсельмаша НКМВ.129 Затем, вероятно, переименован в завод № 727 НКМВ.

В период временной оккупации Воронежа завод был разрушен. Восстановление начато в 1944 г. одновременно с производственной деятельностью. В 10.1945 г. под монтаж сдан первый корпус ремонтно-тструментальный, где временно размещены цеха механосборочный, инструментальный и ремонтно-механический. В 1948 г. введен в строй основной корпус - механический.

В 1947-48 г. Воронежский машиностроительный завод им. Ленина - в ведении Главпродмаша ММиП.

В составе предприятия (1947 г.) цехи: основные: механосборочный, кузнечный, термический; вспомогательные: ремонтно-механический, инструментальный, электроцех.

Количество оборудования: (1939 г.)- 493 ед., (1946 г.)- 82 ед., (1947 г.)- 185 ед.

Площадь: территории (1947 г.)- 4,45 га; застройки (1947 г.)- 9760 м2; производственная (1939 г.)- 11631 м2, (1946 г.)- 2710 м2.

Численность персонала: (1939 г.)- 1896 чел., (1946 г.)- 275 чел., (1947 г.)- 279 чел.

Директор (06.1942 г.)- Плешко, (1948 г.)- Проскурин.

Гл. инженер (1948 г.)- Сильченко.

Производство: станки: вальцевый ЗВН, ЗМН, заточной ЮЗА, шлифовально-рифельный ШРС; шлюзовый затвор ШЗ-200; россева (для просева муки) ЗРА (1947) (11982).

В апреле 1937 года опытный образец 280-мм мортиры доставили на Научно-исследовательский артиллерийский полигон для проведения полигонных испытаний. На полигоне произвели 104 выстрела, и в ноябре того же года специалисты вынесли вердикт: «Бр-5 полигонные испытания не выдержала и не может быть допущена к войсковым испытаниям без исправления дефектов и повторных испытаний». После этого на «Баррикадах» изготовили два модифицированных по результатам испытаний новых опытных образца. В начале 1939 года они были доставлены на полигон и, хотя в ходе их испытаний были выявлены некоторые недостатки, мортиру в том же году приняли на вооружение и запустили в серийное производство, под наименованием — 280-мм мортира образца 1939 года Бр-5 (22974).

В апреле 1937 г. АНИИ в срочном порядке был поручено провести исследования по определению основных данных для составления ТТТ на проектирование тяжелых минометов, основным назначением которых являлось бы разрушение прочных оборонительных сооружений фугасным снарядом-миной (НИР – 171). Максимальный вес миномета не должен был превышать 1 500 кг (предполагалась его транспортировка посредством двух повозок на прицепе к трактору «Коминтерн»), предельная дальность стрельбы – 6 500 – 7 000 м, разрывной заряд мины должен был составлять от 40 до 150 кг. Отделу Н. А. Доровлева в срок до 1 мая 1937 г. надлежало определить основные баллистические данные снаряда (мины) и вес системы в нескольких вариантах (максимальное фугасное действие снаряда при предельно допустимом весе системы и минимально допустимое действие при разрывном заряде не менее 40 кг), а также проработать для них оптимальные схемы устройства (схема мнимого треугольника, схема жесткого треугольника, газодинамическая схема или схема с противооткатными устройствами). В дальнейшем АУ УС РККА планировалось составление подробных ТТТ для проектирования и изготовления опытных образцов тяжелых минометов. В результате, в НТО АУ РККА было направлено два отчета, в которых максимальная дистанция стрельбы была определена в 5 000 и 7 000 м соответственно, и, ввиду разногласий по этому поводу среди специалистов отдела Н. А. Доровлева, по представлению начальника АНИИ М. М. Струсельбы данные отчеты был направлены на совместное техническое рассмотрение НТО ОМА и ОБА АУ РККА для последующего представления окончательного варианта отчета в Генеральный штаб РККА.270 (20074).

В апреле 1937 года УЗТМ получил задание на проектирование 122-мм гаубицы и лишь потом в инициативном порядке начал проектирование 95-мм пушки, создав дивизионный дуплекс. 122-мм гаубица У-2 значительно опережала по времени 95-мм пушку У-4 (3861).

В апреле 1937 г. целая серия испытаний противотанковых ружей прошла на НИАП, но все образцы (таблица 1) были отклонены. ПТР Гришеля-Гулина под 12,7-мм патрон ШВАК (рис.2), называвшееся вначале «ЦКБСВ-50», имело удовлетворительную кучность, но не было пропущено НИАП из-за низкой бронепробиваемости, недоработанной автоматики (32% задержек), малой прочности деталей и устойчивости. Было отмечено также отравляющее воздействие пороховых газов на расчет ПТР из-за неудачного дульного тормоза Слухоцкого (на рис. 2 на образце 1936 г. его еще нет). Ружье Коровина (ЦКБСВ-57) под 20-мм патрон ШВАК разбиралось на две части и имело те же недостатки, что и предыдущее, а также малую живучесть и большой вес. Два варианта ружья Блюма-Владимирова под 20-мм патрон автоматической пушки обр. 1930 г. отличались только тем, что одно имело сошку, а другое устанавливалось на станок. Отмечалась простота и прочность автоматики, но слишком большой вес и недостаточная бронепробиваемость.

Еще несколько типов ПТР были проверены в августе 1938 г. уже на Научно-испытательном полигоне стрелкового вооружения (НИПСВО) в районе подмосковного Щурово. Автоматика 20-мм ПТР Владимирова работала по принципу длинного хода ствола с поворотным затвором. Полигон отметил конструктивную и производственную простоту оружия, на забраковал его из-за большого веса, неудовлетворительной бронепробиваемости, малой маневренности и отсутствия открытого прицела. Его же 14,5-мм ПТР (рис. 3) имело, по мнению НИПСВО, те же преимущества, а также удачную конструкцию магазина, в который, без отделения его от ружья, помещалась пластинчатая обойма с патронами (рис. 4). По израсходовании патронов обойма выбрасывалась из магазина. Начальная скорость также была удовлетворительной, но ружье забраковали из-за малой живучести ствола (150-200 выстрелов) и неудовлетворительной кучности. Еще одно ПТР Владимирова калибра 12,7 мм имело те же преимущества и недостатки.

ПТР конструкции КБ НИПСВО, разработанное по заданию Арткома АУ, работало на отводе газов, с перекосом затвора вверх, быстро разбиралось на две части. У него были удовлетворительные начальная скорость и бронепробиваемость (20 мм на 600 м). Но и это ПТР не выдержало полигонных испытаний из-за большого веса, малой живучести ствола, плохой кучности. Два варианта ПТР Блюма не прошли полный цикл испытаний на полигоне «из-за отсутствия прицела». Они были забракованы по причине низкой живучести стволов и опасной работы подвижных частей: в одном случае над спиной стрелка, в другом - перед его лицом.

Одновременно с самозарядными ружьями полигонным испытаниям было подвергнуто 12,7-мм магазинное ПТР НИПСВО (рис. 5). Это ружье являлось модификацией 12,7-мм германского «Маузера», производившегося в Туле и Ижевске небольшими сериями для определения баллистических характеристик наших 12,7-мм патронов. Его вес с катками достигал 20 кг. На дистанции 400 м 20-мм броня из него не про­бивалась, оставались лишь вмятины глубиной 12-15 мм, поэтому ружье испытаний не выдержало. Но были отмечены и положительные стороны этого ПТР: удовлетворительный вес, хорошая маневренность, простота конструкции, хорошая кучность боя. Такое ружье могло быть легко поставлено на производство, поскольку его прототип изготавливался в ЦКБ-14, а патроны уже выпускались серийно (12093).

В апреле 1937 г. на НИАП (подмосковный Красноармейск) прошла целая серия испытаний ПТР, но все образцы (таблица 1) были отклонены. ПТР Гришеля–Гулина под 12,7-мм патрон ШВАК, называвшееся вначале «ЦКБСВ-50», имело удовлетворительную кучность, но не было пропущено НИАП из-за низкой бронепробиваемости, недоработанной автоматики (32% задержек), малой прочности деталей и устойчивости, Было отмечено также отравляющее воздействие пороховых газов на расчет ПТР из-за неудачного дульного тормоза Слухоцкого. Ружье Коровина (ЦКБСВ-57) под 20-ми патрон ШВАК разбиралось на две части и имело те же недостатки, что и предыдущее, а также малую живучесть и большой вес. Два варианта ружья Блюма–Владимирова под 20-мм патрон автоматической пушки обр. 1930 г. отличались только тем, что одно имело сошку, а другое устанавливалось на станок. Отмечалась простота и прочность автоматики, но слишком большой вес и недостаточная бронепробиваемость (18638).

Таблица 1

Некоторые характеристики ПТР, проходивших испытания в апреле 1937 г. и августе 1938 г.

| Разработчики | Калибр, мм | Вес, кг | Длина, мм | Начальная скорость, м/с | Скорострельность, выстр./мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гришель–Гулин, ЦБК-14 | 12,7 | 22 | - | 795 | 20 |
| Коровин, ЦБК-14 | 20 | 47 | 1890 | 817 | 26 |
| Блюм–Владимиров, завод №2 | 20 | 83/42 | 1405 | 861 | 20 |
| ОКБ АУ | 37 | 90 | - | 600 | - |
| Пушка завода №8, обр. 1937 г. | 25 | 108 | 2930 | 747 | - |
| Реактивное ружье завода №8 обр. 1937 г. | 37 | 59 | - | 598 | - |
| Владимиров, ЦКБ-2, Ковров | 20 | 42 | 2215 | 831 | 9 |
| Владимиров, ЦКБ-2 | 14,5 | 23 | 2040 | 1010 | 10 |
| КБ НИПСВО | 14,5 | 33 | 2030 | 985 | 10 |
| Владимиров, ЦКБ-2 | 12,7 | 23 | 4145 | 1034 | - |
| Блюм, ЦКБ-2, обр. 1938 г. | 12,7 | 26 | 1610 | 747 | - |
| Блюм, ЦКБ-2, обр. 1937 г. | 12,7 | 28 | 2030 | 1018 | - |
| КБ НИПСВО («Маузер») | 12,7 | 16 | 1850 | 899 | 5 |

(18638)

В апреле 1937 г. на НИАП прошла целая серия испытаний ПТР, но все образцы были отклонены. ПТР Гришеля-Гулина под 12,7-мм патрон ШВАК, называвшееся вначале «ЦКБСВ-50», имело удовлетворительную кучность, но не было пропущено НИАП из-за низкой бронепробиваемости, недоработанной автоматики (32% задержек), малой прочности деталей и устойчивости, Было отмечено также отравляющее воздействие пороховых газов на расчет ПТР из-за неудачного дульного тормоза Слухоцкого. Ружье Коровина (ЦКБСВ-57) под 20-ми патрон ШВАК разбиралось на две части и имело те же недостатки, что и предыдущее, а также малую живучесть и большой вес, Два варианта ружья Блюма-Владимирова под 20-мм патрон автоматической пушки обр. 1930 г. отличались только тем, что одно имело сошку, а другое устанавливалось на станок. Отмечалась простота и прочность автоматики, но слишком большой вес и недостаточная бронепробиваемость (17498).

В апреле 1937 были выданы ТТТ на проектирование самоходной установки на базе БТ-7 под 76-мм Л-10. Проектировался по типу артиллерийского танка АТ-1 и имел массу 13ю5 т при экипаже 3 чел. (3881,32).

За период с апреля 1937 года, когда Котина назначили начальником СКБ-2, по конец 1940 года, конструкторское бюро превратилось в мощнейшую организацию (20860).

По состоянию на апрель 1937 года все четыре серийных танка Т-46 находились в ремонте. На заводе №174 лихорадочно пытались довести машины до кондиции, меняя чертежи; финальной версии не появилось ни зимой, ни весной 1937 года. Со стороны завода №185 ведущим инженером Т-46-1 назначили П.И. Наумова, на его же плечи легла работа по Т-46-3. Между тем 28 января завод №174 подписал соглашение на выпуск целой плеяды машин. В их числе были 25 линейных Т-46-1 (срок поставки — февраль-июнь 1937 года), 23 Т-46-5 (срок поставки — октябрь-декабрь 1937 года), 2 ХТ-46, 25 радийных Т-46-1 (срок поставки — октябрь-декабрь 1937 года), 12 радийных Т-46-3, 10 телемеханических Т-46-3, а также 3 ХТ-46 с коническими башнями. Гром грянул летом 1937 года (18689).

В апреле 1937 КБ ХПЗ получили ТТТ на проектирование САУ на базе БТ-7 с 76 мм Л-10 (9527,265).

В апреле 1937 г. Главный военный совет Красной Армии принял решение о развертывании серийного производства БА-6м, устранив выявленные недостатки в конструкции машины. Летом на Ижорском заводе изготовили улучшенный вариант БА-6М, получивший обозначение БА-10. В качестве базы использовалось шасси ГАЗ-ААА с двигателем М-1. Вооружение БА-10 состояло из 45-мм танковой пушки образца 1934 г., спаренной с пулеметом ДТ в маске башни и второго пулемета, установленного справа от водителя. Планом работ предусматривалось изготовление в 1937 году 60 бронемашин БА-10, однако сделать этого не удалось. Основной причиной задержки серийного выпуска БА-10 являлось внесение большого количества мелких изменений в конструкцию броневика и разработка технологической документации для его производства. В результате этого изготовление новой броневой машины началось только в январе 1938 года, но уже под обозначением БА-10А. За 1938 год Ижорский завод смог сдать Красной Армии 489 БА-10А – больше средних бронемашин, чем за любой предыдущий год (15218).

В апреле 1937 года Кировским заводом был сдан второй экземпляр МБВ (МБВ № 02), а планом на 1938 год Кировский завод обязали изготовить 10 серийных мотоброневагонов. Однако эти намерения не были реализованы. Два построенных МБВ продолжали испытывать до весны 1939 года, постепенно устранив технические недоработки. Однако теперь военных уже не устраивала «слабая броневая защита и недостаточное зенитное вооружение» МБВ. В общем, от запуска МБВ в серийное производство окончательно отказались, с тем чтобы спроектировать новый мотоброневагон, лишенный его недостатков (22743).

Армия:

В апреле 1937 года Ежов направил Ворошилову спецсообщение о том, что в НКВД СССР имеется фотокопия донесения японского военного атташе в Польше Сигеру от 12 апреля 1937 года об установлении ими связи с Тухачевским. На этом спецсообщении Ворошилов написал: «Доложено. Решения приняты, проследить. К. В. 21.IV.37». Судя по важности спецсообщения, надо полагать, что оно доложено было Сталину (Центральный государственный архив Советской Армии, ф. 33987, оп. 3, д. 181, л. 3) (15988).

В апреле 1937 г. группу 15 перебросили на Южный фронт в район Андухара, затем несколько дней и ночей подряд самолеты бомбили Карабанчель и Каса-дель-Кам- по. К концу апреля летный и технический состав почти полностью состоял из испанцев. Наши летчики выполняли лишь функции инструкторов. На 25 апреля в строю оставалось 18 ССС, еше два находились в ремонте. В течение 1937 г., несмотря на усилия ремонтников, количество штурмовиков в испанских ВВС постоянно уменьшалось. С мая по ноябрь в ремонт поступили 25 самолетов (это значит, что некоторые проходили его дважды), из них 23 удалось вновь вернуть в строй. В 18 случаях все хвостовое оперение изготовили заново (12034).

В апреле 1937 по соображениям секретности с аб № 81, 110, 114, которые считались особыми химичесикми и в которых ВАП и ДАП выдавали на все самолеты, сняли эти названия (7456, 6).

В апреле 1937 г. наименование "особые" в целях повышения секретности отменили. Слово "химические" и ранее разрешалось употреблять только в некоторых документах. Химические бригады проходили специальную подготовку. Она включала тренировки на Центральном военно- химическом полигоне (ЦВХП) в Шиханах. Там были оборудованы различные цели, которые штурмовики обрабатывали боевыми отравляющими веществами (12034).

Жизнь и внутренняя политика:

Апрель 1937 г. НКВД принял решение о создании в отделах уголовного розыска и ОБХСС следственных групп с целью усиления борьбы с такими распространенными видами преступлений, как кражи и хулиганство, а также для обеспечения должного взаимодействия оперативного состава и следственных органов в работе по изобличению преступников и расследованию уголовных дел (10303).

Внешняя политика:

В апреле 1937 г. первый советский СБ, получивший в Чехословакии обозначение В-71, прибыл в Прагу, где в течение года велись его эксплуатационные и оценочные испытания. В декабре 1937 г. на этом первом экземпляре с бортовым номером В-71.01 были установлены двигатели чехословацкого производства Avia HS 12 Ydrs. Еше два самолета с бортовыми номерами В-71.02 и В- 71.03, поступившие также в 1937 г, использовались для испытаний вооружения и фотооборудования. Советские пулеметы ШКАС на них заменили чехословацкими vz.34, причем в кабине штурмана устанавливался только один пулемет.

Поставки основной партии В-71 начались в апреле 1938 г. Самолеты были сконцентрированы на одном из военных аэродромов под Киевом, где на них установили двигатели Avia HS 12 Ydrs и некоторое другое чехословацкое оборудование. Первые 18 В-71 прибыли в Прагу в апреле, остальные сорок - в мае-июне 1938 г. После полного оснащения и установки вооружения самолеты с бортовыми номерами от В-71.04 до В-71.61 в сентябре 1938 г. ввели в состав Чехословацких ВВС. 49 В-71 получил 6-й авиаполк (шесть эскадрилий по 8 самолетов и один учебный экземпляр), 5-й авиаполк получил 2 В-71, 1-й авиаполк - 6 В-71 в варианте разведчика, 2-й авиаполк - 3 В-71 в варианте разведчика (12027).

За рубежом:

В апреле 1937 г. Варзитц выполнил полет четвертом по счету прототипе Не 112V-7 с использованием комбинированной силовой установки. Достигнув с помощью ПД Даймлер-Бенц DB 600A скорости 300 км/ч, Варзитц включил ракетный двигатель, после чего скорость самолета увеличилась до 485 км/ч. Однако двигатель загорелся, и Варзитцу пришлось экстренно сажать самолет с убранным шасси. В некоторых источниках говорится, что он забыл их выпустить. Как бы там ни было, Господь его хранил! Как только He 112V-7 был восстановлен, Варзитц выполнил на нем полет только на реактивной тяге. Самолет описал изящную дугу и после выработки топлива удачно спланировал с выключенным двигателем на ВПП. Полученные результаты воодушевили Хейнкеля и подвигли на создание опытного ракетного самолета Не 176 (22774).

В апреле 1937 летающая лодка Hawaii Clipper Martin M-130 Pan American World Airways завершает 100 без единого погибшего пассажира. В то время это считалось выдающимся показателем безопасности (20798).

В апреле 1937 основана American Export Airlines (20798).

В апреле 1937 в Испанию в Ягдгруппу J/88 легиона Кондор поступили Мессершмитты BF-109В. Потом их получила и вторая эскадрилья, а третья под командованием А. Галланда летала на Не-51 (до июля 1938). Кондором руководил г-м Гуго Шперле. Нач. штаба был п В. фон Рихтгоффен и именно он стал инициатором тактики ударов по наземным целям, которую успешно применяла третья эскадрилья. Делали по до 6-7 вылетов в день (1493,50).

В апреле 1937 Технический департамент RLM выдал задание на проектирование Shlachtfkeugzeug четырем фирмам. Оговаривалось использование маломощных двигателей и минимальных размеров машины (с целью снижения вероятности поражения), 75 мм бронестекла и брони для защиты пилота и двигателей. Вооружение - не менее 2 пушек 20 мм и двух пулеметов (513,6).

В апреле 1937 года в германских ВВС окончательно победили сторонники концепции среднего бомбардировщика и прицельного бомбометания, позволявшего воздействовать на противника с максимальной эффективностью при минимальном расходе боеприпасов и расчищать путь наступающим войскам. Началось формирование штурмовой авиации. Одновременно, несмотря на то, что уже были готовы к испытаниям четырехмоторные Do-19 и Ju-89, рейхсминистром Германом Герингом была официально закрыта программа создания дальнего тяжелого «Уралбомбера».

В январе 1938 года в испанском небе появилось звено из трех Ju-87A. Довольно скоро они заслужили хорошую репутацию у летного состава и признание наземных войск, а самое главное — развеяли все сомнения руководства Люфтваффе. Галланд, которому после возвращении из командировки поручили разработать методику обучения вновь формируемых штурмовых авиагрупп, вспоминал: «Только из собственного опыта боев в Испании я понял, что между тактикой действий истребителей и штурмовиков существует большое различие. Мы имели задачу поддерживать наступление пехоты националистов. Мы атаковали позиции республиканской артиллерии, подходящие резервы, препятствовали подвозу боеприпасов. Немецкие штурмовики стали необходимым реквизитом каждой операции националистов. Тогда наш противник не имел ничего равноценного». В Берлине окончательно убедились, насколько действия штурмовой авиации важны для успеха наземных операций. К 1 сентября 1939 года в составе Люфтваффе имелось 9 групп пикирующих бомбардировщиков, имевших на вооружении 295 Ju-87 и одна группа непосредственной поддержки войск, располагавшая 40 Hs-123.

Основной тактической единицей германских ВВС считалась эскадрилья (12–16 самолетов), состоявшая из трех звеньев. Три эскадрильи объединялись в авиагруппу (30–40 машин), которые, в свою очередь, по три-четыре сводились в эскадры. В составе групп и эскадр имелись отдельные штабные звенья. Следующими ступенями в структуре Люфтваффе были авиационная дивизия и авиационный корпус, которые не имели постоянного состава и фактически создавались по территориальному признаку. Они осуществляли оперативное руководство действиями авиации в оперативном районе, и командиры эскадр сохраняли полную тактическую самостоятельность. Авиадивизии и авиакорпуса подчинялись так называемым авиационным командованиям, также создававшимся по территориальному признаку в зависимости от конкретных задач. Высшим оперативным соединением был воздушный флот, действовавший на определенном театре военных действий. К началу Второй мировой войны флотов насчитывалось четыре. Кроме того, в состав Люфтваффе организационно входили воздушно-десантные войска, силы ПВО и собственная служба связи. К осени 1939 года было создано 16 полков и 59 батальонов связи Люфтваффе.

Командовал всем этим великолепием великолепный Геринг, не допускавший в свою вотчину посторонних: «Всё, что летает, принадлежит мне!»

Лишь около 15 % сил авиации в ходе боевых действий передавались в состав полевых армий, остальные объединялись в воздушные флоты, подчинявшиеся непосредственно главному командованию ВВС и выполнявшему задачи во взаимодействии с объединениями сухопутных войск. Это значительно облегчало организацию и выполнение маневра вдоль линии фронта или между фронтами, и концентрацию главных сил Люфтваффе в нужное время и в нужном месте в интересах германских сухопутных войск (12623).

В апреле 37-го Технический департамент Германии, сделав по следам испанских событий совершенно правильные выводы о характере предстоящих операций по прорыву глубоко эшелонированной обороны противника, сформировал требования к самолету-штурмовику, специализированному для непосредственной поддержки войск на поле боя. Согласно требованиям перспективный штурмовик должен быть одноместным, иметь два мотора, небольшие геометрические размеры, хорошую бронезащиту пилота и двигателей и вооружение, состоящее как минимум из двух 20-мм пушек MG-FF и пулеметов, размещенных вблизи оси самолета. В остальном предоставлялась полная свобода действий. Работа велась на конкурсной основе четырьмя фирмами: “Гамбургский авиазавод” (позднее переименованный в “Блом унд Фосс”), “Фокке-Вульф”, “Гота” и “Хеншель”. Фирмы “Фокке-Вульф” и “Гамбургский авиазавод” пошли по наиболее легкому пути, представив на суд Министерства авиации Германии штурмовые варианты своих самолетов-разведчиков. “Фокке-Вульф” переделала в двухместный штурмовик опытный двухбалочный Fwl89V-l с двумя “Аргус” As 410 со взлетной мощностью 430 л.с., а “Гамбургский авиазавод” - свой асимметричный двухмоторник Р.40 с двумя 1000-сильными моторами DB600. “Гота” не справилась с поставленным заданием и вскоре отказалась от участия в конкурсе. Победителем же стала старейшая фирма Германии “Хеншель”, которая в отличие от других участников конкурса разработала полностью оригинальный вариант самолета поля боя. Первый опытный бронированный штурмовик фирмы “Хеншель” Hs 129V-1 вышел на испытания весной 1939 г. Летом 39-го начали испытываться одноместные Hs 129V-2 и V-3. Переделка разведчика Fw 189V-1 в штурмовик заключалась в замене центральной гондолы на бронекабину, в которой размещались пилот и воздушный стрелок. Штурмовик получил обозначение Fw 189 V-1 Ь. Установка наступательного вооружения на Fw 189V-lb не предусматривалась. Оборонительное вооружение состояло из одного пулемета MG15 калибра 7,92 мм. Прицеливание и обзор осуществлялись через бойницу в бронекабине. Для пилота обзор вперед обеспечивался посредством небольшого бронестекла, установленного спереди в откидываемом назад фонаре. Весной 39-го самолет был передан на испытания. Тяжелая бронекабина сильно ухудшила летные данные и управляемость машины. Кроме того, экипаж потребовал улучшить обзор как вперед, так и назад (во время испытаний стрелок не смог обнаружить истребитель, который висел на хвосте штурмовика). Площадь остекления кабины пилота увеличили, а бойницу стрелка заменили на амбразуру. Обзор вошел в норму, хотя и оставался недостаточным. После доработки Fw 189V-lb был вновь передан на испытания, которые проходил совместно с Hs 129V-2 и V-3. Результаты конкурса остались неопределенными. Оба самолета продемонстрировали посредственные летные данные и управляемость. Дело закончилось тем, что во время показательных полетов в Бремене пилот Fw 189 V-lb на планировании “со слепу” врезался в ангар. Тем не менее, третий самолет второй опытной серии Fw 189V-6 был заказан фирме “Фокке-Вульф” в варианте штурмовика - Fwl89C. На штурмовике были установлены более мощные моторы As410A-l, развивающие на взлете 465 л.с. Моторы имели винты изменяемого шага вместо фиксированного на первых машинах. Кроме того, были внесены изменения в конструкцию шасси и центроплан. В центроплане теперь располагались 2 пушки MG-FF калибра 20 мм и 4 пулемета MG17. Стрелок имел спарку пулеметов MG81 на подвижной установке (6269).

В апреле 1937 г. был готов первый образец двигателя Уитла, получивший обозначение U.1 (Unit No. 1). Устройство его отличалось простотой, чтобы не сказать примитивностью: одноступенчатый двухкамерный центробежный компрессор напрямую соединялся с турбиной диаметром 420 мм. а единственная камера сгорания представляла собой изогнутый цилиндр (7671,48).

Авиапромышленность:

В апреле-мае 1937 года в НИИ ВВС проходили гос. испытания УТ-2 М-11 (опытный)

Госиспытания выдержал.

Отмечены:

Недостаточная продольная устойчивость на эксплуатационных центровках 28-30% САХ.

Мала скороподъемность.

Отсутствие тормозов.

При малом количестве горючего в центропланных баках мотор на фигурах дает перебои.

Недостаточна прочность бензобаков.

Недоработана конструкция подогрева карбюратора

(7721, 248-250).

В апреле 1937-го – январе 1939 года родной брата М.М.К. Каганович Ю.М. находился на должности первого секретаря Горьковского обкома ВКП(б), а затем был назначен заместителем наркома внешней торговли. Его в январе 1939 на посту первого секретаря сменил А.И. Шахурин – преемник М.М. Кагановича на посту наркома авиапромышленности с января 1940 (Зенькович Н. А. Самые секретные родственники. С. 169.) (11672).

Другие оборонные отрасли:

С апреля до середины августа 1937 года Чупахин и Поддубный работали на ХПЗ по доводке дизеля БД-2, а затем они уехали в ЦИАМ, буквально на несколько дней, чтобы потом вернуться в Харьков на постоянную работу (11504).

В апреле 1937 — сентябре 1938 гг., строительство лодок IXбис серии для Тихоокеанского флота (С-51—С-53) начал ленинградский завод 189. Первая из них прошла испытания и вступила в строй в конце 1941 г., а достройку остальньгх осложнили обстоятельства военного времени (3898).

За рубежом:

В апреле-мае 1937 на международной конференции в Монтре был ликвидирован режим капитуляции в Египте (3871).

Авиапромышленность:

К маю 1937 на Харьковском заводе выпустили головную серию из 10 ХАИ-5 (Р-10) и всего до 1940 сделали 490 (553,146).

По другим данным - 1 с М-25А (1368,22).

1 мая 1937-го рано утром свежевыкрашенный самолет Р-10 выкатили из сборочного цеха на аэродром. На отладку винтомоторной группы ушло еще несколько дней. Двигатель М-25А имел все тот же винт «Гамильтон». Комплекты нового вооружения запаздывали, на головной серии монтировались турели МВ-2. 4 мая около 7 часов вечера летчик-испытатель завода П.И.Котов успешно совершил на серийном Р-10 № 135001 первый полет продолжительностью 15 мин. Испытания шли успешно, и в четвертом полете 20 мая Котов опробовал в воздухе уборку и выпуск шасси. В начале июня выпустили еще две машины, в облет которых включился летчик-испытатель военпредства капитан И.П.Бурылин (11456).

К 1 мая 1937 с горем пополам и с большой помпой первый серийный Р-10 выкатили из сборочного цеха завода № 135. ОТК завода выявил на этой машине 270 дефектов, дополнительно старший военпред на заводе интендант 1-го ранга Люшинский предъявил ведомость конструктивных дефектов самолета на 10 листах, содержавшую 160 пунктов. Тем не менее, по решению руководства завода 5 мая 135001 отправили в короткий облет продолжительностью 15 минут (по некоторым данным вылет состоялся 4 мая вечером). Несмотря на то, что на самолете отсутствовала часть оборудования и вооружения, взлетный его вес составлял 2720 кг, что на 200 кг превышало вес опытного ХАИ-5. Военпреды считали, что прирост веса обусловлен кустарными методами производства самолетов нулевой серии и намеревались настаивать на повторных статиспытаниях (19899).

К маю 1937 г. КБ Поликарпова разработало семь различных схем вооружений МПИ, в зависимости от целевого использования машины. 31 мая 1937 г. военпред завода № 84 писал начальнику 2-го отдела УМТС ВВС РККА бригинженеру Александрову, что замена вооружений по любому из этих вариантов в строевых частях займет не более 20 часов. Один и тот же самолет мог использоваться в качестве скоростного бомбардировщика, истребителя крупных целей, штурмовика, пикирующего бомбардировщика, дальнего разведчика, истребителя сопровождения, среднего бомбардировщика (в перегрузочном варианте). Согласно утвержденным в июне 1937 г. требованиям ВВС, все варианты должны были иметь пушку ШВАК в кабине штурмана, пулемет ШКАС в кабине стрелка и люковый пулемет (лишь штурмовик почему-то оснащался двумя подвижными пулеметами ШКАС вместо пушки в кабине штурмана). Истребитель сопровождения, истребитель крупных целей (ВИТ) и дальний разведчик бомбовой нагрузки внутри фюзеляжа не имели. Скоростной и средний бомбардировщики несли в фюзеляже 800 кг бомб, причем средний бомбардировщик должен был допускать подвеску одной бомбы весом 500 кг под фюзеляжем или четырех по 100 кг под крылом. Штурмовик нес 20 бомб весом по 15 кг, пикирующий бомбардировщик-до тонны бомб.

Дополнительное стрелково-пушечное вооружение состояло:

- у всех бомбардировщиков - из двух неподвижных пулеметов ШКАС в фюзеляже,

- у истребителя крупных целей (ВИТ) - из двух 37-мм пушек в центроплане,

- у штурмовика - из двух ШКАС и двух ШВАК в центроплане и двух неподвижных ШКАС в фюзеляже,

- у истребителя сопровождения и дальнего разведчика — из двух пушек ШВАК в центроплане (10667).

К маю 1937 г. на основе проект Иванова высокоплана в КБ Н.Н.П. разработали проект артиллерийского корректировщика с мотором М-62, получившего обозначение АК-62, и практически одновременно с ним - корректировщика с двигателем М-88. Шасси предполагалось неубираемым. На основе этой машины планировалось создать и самолет-торпедоносец. Однако возможности для реализации проектов машин семейства “Иванов” и АК-62 не было. Завод № 84 выпускал остро необходимые стране пассажирские и транспортные самолеты ПС-84 (позже получившие обозначение Ли-2). Они представляли собой лицензионное воспроизведение известной американской машины Дуглас ДС-3. Главную роль в переработке ее конструкции под наши стандарты и выпуске необходимой документации сыграл В.М.Мясищев. Но в 1937 г. его репрессировали, а опытное КБ Мясищева закрыли. Производство завода № 84 ориентировалось на постройку цельнометаллических самолетов по передовой тогда американской технологии с широким использованием литья, открытых профилей, плазово-шаблонного метода. Естественно, что самолеты смешанной конструкции (“Иванов”, АК-62) в эту технологию не вписывались, хотя Поликарпов и использовал в конструкции “Иванова” многие положительные наработки технологии ПС-84 (литье, открытые профили и др.). Опытного производства завод не имел, а в серийных цехах основного производства Поликарпову с большим трудом удавалось размещать заказы, что отрицательно сказывалось на сроках (10667).

Другие оборонные отрасли:

К маю 1937 г. в ЦКБ-18 и НИВК бьшо разработано несколько оригинальных предэскизных проектов подводных минных заградителей. Среди них — ОБ и ОБ-1 С. А. Базилевско-го (140 и 48 мин соответственно), три проекта В. Н. Васильева (от 30 до 144 мин), проекты В. В. Перловского (164 мины), Ф. Ф. По-лушкина (60 мин), А. Е. Евграфова (от 60 до 80 мин) и С. А. Егорова (104 мины) (3898).

Авиапромышленность:

1 мая 1937 2-й экз. АНТ-35 с М-25 был закончен постройкой на заводе 156 и поступил на заводские испытания (2366,205).

1 мая 1937 красную пятерку вел А.К.Серов и выполнили 9 петель подряд (172,54).

1 мая 1937 на параде последний раз были Р-6 (2766,37).

1 мая 1937 на параде было 175 СБ пяти авиабригад и НИИ ВВС (9393,4).

Другие оборонные отрасли:

1 мая 1937 года тягачи Коминтерн СТЗ приняли участие в Первомайском паражде в Москве, а в ноябре из Севастополя в Китай морским путем было отправлено 30 машин.

Артиллерийский тягач «Коминтерн» имел классическую, очень удобную в работе и обслуживании компоновку грузового автомобиля, с передним расположением двигателя, последовательно установленными за ним кабиной, грузовой платформой и задними ведущими колесами. Внутри рамы под полом кабины и кузова располагались все агрегаты трансмиссии и тяговая лебедка (с выдачей троса назад). Двигатель «КИН» -оригинальный, четырехцилиндровый, рабочим объемом 15,095 л, четырехтактный, жидкостного охлаждения, верхнеклапанный, с двумя съемными головками — был нетребователен к топливу(работал на любом бензине, но предпочтительно на автобензине второго сорта и на смеси его с лигроином и керосином, так как имел степень сжатия всего 4,65) и хорошо заводился мощным электростартером или безопасной пусковой рукояткой с понижающим редуктором даже при низких температурах. Из-за своей перераэмерности(масса с маховиком — около 1000 кг) и относительной тихоходности он отличался выносливостью и надежностью, свободно выдерживая все межремонтные пробеги (2000 км) даже в тяжелых армейских условиях. Карбюратор — типа «Солекс» (собственного изготовления ХПЗ), зажигание — от магнето с пусковым ускорителем. Система смазки была специально приспособлена для устойчивой работы на подъемах до 40°. Приводы всех вспомогательных агрегатов — шестеренные, каких-либо ременных передач, а следовательно и связанных с ними отказов, двигатель не имел. Подача топлива из баков производилась ручным воздушным насосом. С 1939 года дополнительно стал устанавливаться топливный насос ЗИС-5 с приводом от двигателя.

Главный фрикцион — двухдисковый (сталь по ферродо), с тормозом, облегчавшим переключение передач. Коробка передач — пятиступенчатая с силовым диапазоном 7,61 (против 3,81 у трехступенчатой на «Коммунаре») — обеспечивала как движение с «ползучей» скоростью 2,6 км/ч и тяговым усилием 6800 кгс, так и максимальную, высокую по тем временам скорость до 30,5 км/ч по шоссе. С главной передачей КП связывал карданный вал с шарнирами «Макеник», не требующий точной центровки агрегатов. Бортовые фрикционы и тормоза располагались на мало-нагруженных продольных ведущих валах главной передачи, что значительно уменьшало ширину трансмиссии и гусеничного хода — решение, больше не встречавшееся в отечественной практике. Работавшие на минимальном входном крутящем моменте бортовые фрикционы «Коминтерна», имевшие чугуные ведомые диски и стальные ведущие, обладали высокой износостойкостью и не требовали от водителя больших усилий при отключении.

Рама тягача — цельносварная, замкнутая, из двух продольных швеллеров, связанных поперечинами, косынками и раскосами. Заднее тягово-сцепное устройство — пружинный поворотный крюк, удобный и надежный.

Подвеска — пружинная (свечная), на четырех балансирных тележках, очень эластичная (ход подвески — 72 мм), что в сочетании с обрезиненными опорными и поддерживающими катками позволяло двигаться по бездорожью с высокой средней скоростью без разрушения ходовой части.

Гусеница — облегченная, танкового типа, с гребневым зацеплением, с почвозацепами высотой 50 мм, чго обеспечивало необходимое сцепление с грунтом и. передвижение по дорогам с твердым покрытием без повреждения полотна. При езде по слабым грунтам и обледенелым дорогам сцепные свойства были недостаточны (тягач буксовал на подъеме в 5 — 6°, сползал на обочину, не мог двигаться по косогору), но они значительно повышались при установке на траки одинарных и двойных шпор.

Деревянная кабина с металлической обшивкой использовалась от грузовика ЗИС-5 с небольшими переделками, вызванными спецификой тягача (в частности, место водителя располагалось справа). Все окна, в том числе и заднее, могли открываться, что способствовало лучшей вентиляции. За кабиной находились два металлических бензобака по 275 л. На грузовой платформе автомобильного типа площадью 5,36 мг, с откидными бортами и съемным тентом, на двух поперечных сиденьях и на скамейке над бензобаками располагался расчет.

Электрооборудование 12-вольтовое, с достаточным ассортиментом приборов освещения и сигнализации, на уровне автомобилей тех лет. Лебедка с горизонтальным барабаном (тяговое усилие — до 10 000 кгс), тросом длиной 30 м и диаметром 22 мм была связана с отбором Мощности коробки передач через червячный редуктор и открытую цилиндрическую пару. Торможение барабана производилось из кабины (11639).

1 мая 1937 г.

Сообщение вашингтонского корреспондента газеты "Иомиури" о советском заказе на постройку линкоров

Не подлежит оглашению.

Вашингтонский корреспондент газеты "Иомиури" сообщает, что правительство Соединенных Штатов уведомило советское правительство об отсутствии с его стороны возражений против постройки в Америке двух линкоров для СССР водоизмещением 35 тыс. т каждый, вооруженных 16-дюймовыми орудиями. Корреспондент добавляет: ожидается, что советское правительство в ближайшие дни передаст формальный заказ на постройку линкоров "Бетлехем Стил Компани". Закладка линкоров, по словам корреспондентов, состоится нынешним летом.

Представитель Министерства иностранных дел Японии, отвечая на вопросы иностранных корреспондентов по этому поводу, заявил сначала, что "сообщения о постройке линкоров для СССР в США считаются просто слухами, но, конечно, если они соответствуют действительности, создается интересное положение".

РГАЭ. Ф. 413. On. 13. Д. 1791. Л. 45. Копия. Перевод с англ., современный оригиналу (18284).

Армия:

1 мая 1937 новая партия СБ (АНТ-40) поступила в Испанию и в начале осени - еще - тоже 31. Мессершмитты лишили СБ главного преимущества. Последние привезли в начале 1939 и франкистам досталось 19 СБ (АНТ-40) (165,5).

Интересно, почему не послали ДБ-3 также.

К первомайскому воздушному параду 1937 г. привлекли 270 P-Z из четырёх бригад: 40-й (Витебск), 90-й (Конотоп), 43-й (Харьков) и 107-й (Подмосковье). Когда в ходе подготовки к параду "зеты" начали летать большими группами, взлетать и садиться строем, выявился ещё один существенный недостаток. Мотор М-34Н глох на малом газу при попадании во всасывающий патрубок пыли. А этой самой пыли всегда хватало на интенсивно используемом грунтовом аэродроме. За один день подготовки, 24 апреля, произошло десять таких случаев. На следующий день машина с заглохшим двигателем рухнула в лес неподалёку от Монино. В день самого парада осрамился начальник лёгкой группы комдив Туржанский - у его "зета" отказал мотор, а запасного самолёта не приготовили. Колонна улетела без него, а комдив помчался в Москву на легковой машине - оправдываться...(11995).

Жизнь и внутренняя политика:

1 мая 1937 завершили строительство канала Москва-Волга (3263,210).

Внешняя политика:

1 мая 1937 г. в Испанию были направлены самолеты СБ двумя партиями 30+31 шт. Но превзойти в скорости немецкий Bf-109 они уже не могли (11641).

За рубежом:

1 мая 1937 начал функционировать ракетный исследовательский центр сухопутных войск в Penemunde и руководителем был назначен Walter Dornberger, который переехал из Куммерсдорфа (2990).

1 мая 1937 Ф.Рузвельт подписал акт о нейтралитете (2100).

Жизнь и внутренняя политика:

2-го мая 1937 года флотилия специально построенных для плавания по каналу белоснежных теплоходов впервые прошла по шлюзам с верхней Волги в Северный речной порт и остановилась у Химкинского речного вокзала. Итак за неполных пять лет было построено более 200 гидротехнических сооружений: 109 км судоходных каналов, 11 судоходных шлюзов, 5 насосных станций, 8 гидроэлектростанций, 3 железобетонные плотины, 8 земляных дамб, 19 мостов и путепроводов, 2 транспортных тоннеля, 8 аварийных и заградительных ворот, 1 водопроводная станция с каналами, 406 км линий электропередач (110 Кв) и другие объекты и сооружения (11716).

Внешняя политика:

2 мая 1937 г. состоялось открытие советского павильона на Всемирной выствке в Париже. У посетителей выставки советский павильон пользовался исключительным успехом. Поскольку делать скульптурную группу «Рабочий и колхозница» нужно было из нержавеющей стали всю техническую и технологическую часть проекта руководство возложило на П.Н.Львова. Вскоре у Веры Мухиной установились дружественные отношения с Львовым, она увидела в нём талантливого инженера, архитектора-творца, он «...изобрёл специально для изготовления статуи машину для точечной сварки тончайших листов нержавеющей стали. Она даже называла Петра Николаевича пионером новой науки статуестроения». До него никто не делал скульптур из стали, но Львов, спустя 5 лет после создания самолёта «Стали-2» решил точно таким же способом изготовить и «Рабочего и колхозницу» (19570).

Авиапромышленность:

3 мая 1937 закончились гос. испытания 12-местного ЗИГ-1 конструкции Лавиля, Кулева и др. и построенного на заводе им. Гольцмана. 1-й экземпляр разбили 15 ноября 1935. Доводил П.И.Эберзин. Всего построили 7 и эксплуатировались как ПС-89 до 1942 (438,726).

На самом деле 3 мая 1937 был подписан отчет НИИ ГВФ (1076,629).

3 мая в 1937 году закончились госиспытания «ЗИГ-1» конструкции Лявиля, Кулева и др. и построенного на заводе имени Гольцмана. 1 экземпляр разбили 15 ноября 1935 года. Доводил П.И.Эберзин. Всего построили 7 и эксплуатировались как «ПС-89» до 1942 года (14880).

3 мая 1937 - Закончились госиспытания ЗИГ-1 конструкции Лявиля, Кулева и др. и построенного на заводе им. Гольцмана. 1 экземпляр разбили 15 ноября 1935 года. Доводил П.И. Эберзин. Всего построили 7 и эксплуатировались как ПС-89 до 1942 года (22514).

3 мая 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«Вопросы Комиссии ЦК ВКП(б) по выездам за границу»

№ П49/98	3 мая 1937 г.

Строго секретно

98. Утвердить протокол Комиссии ЦК ВКП(б) по выездам за границу от 25.04.37 г. (№ 2/а).

Секретарь ЦК

Выписка из протокола № 49 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 25 апреля 1937 г., п. 55. Направлена Г.Д. Базилевичу, М.Л. Рухимовичу, А.П. Розенгольцу - все. А.А. Андрееву, Н.И. Ежову, С.В. Петренко - «в».

Выписка из протокола № 49 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 3 мая 1937 г., п. 98.

Из протокола Комиссии № 2/а

Народный комиссариат оборонной промышленности 7. Бадо К.Г., р. 1914 г. , гр-н СССР, еврей, Заменить, член ВЛКСМ с 1931 г., образование среднее. Сборщик-механик на заводе «Авиаприбор».

Временная командировка в США сроком на 4 месяца для изучения производства авиаприборов по договору о техпомощи с фирмами

«Сперри» и «Броун».

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 345. Л. 37. Копия (20938).

Другие оборонные отрасли:

3 мая 1937. Постановление СНК СССР № 11сс «О титульных списках капитального строительства НКОП на 1937 г.». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 19. Л. 25-51) (15460).

3/5 мая 1937 вышел приказ НКОП № 0019/0097. Об образовании комиссии для выбора места Центрального научно-испытательного артиллерийского полигона и об установлении заданий на его строительство. (РГАЭ. Ф. 715. Oп. 1. Д. 71. Л. 61). (Объединенный с НКО СССР) (15244).

3 мая 1937 вышел приказ НКО № 0019. О создании комиссии для выбора места Центрального научно-испытательного артполигона (15247).

Армия:

3 мая 1937 в Одессу для отправки в Испанию прибыло 10 СБ, а вскоре - еще 21 - полный штат эскадрильи. Стандартные с ШКАС с завода № 22. С 17 мая начали грузить и к 5 июня - доставили (8682,27)

За рубежом:

3-10 мая 1937 был мятеж анархистов и синдикалистов в Барселоне (3907,204).

За рубежом:

3 мая в 1937 году в Мариньяне поднялся первый из серии (10 машин) «MB.210» «BN5» № 106. Обозначение «BN5» ("пятиместный ночной бомбардировщик") добавили в марте, когда решили увеличить экипаж на одного человека. Когда после национализации завод «Потэ-CAMS» в Витроле 1 февраля 1937 года вошел в состав концерна «SNCASE», ему дали дополнительный заказ на 10 «МВ.210», о первом из них и идёт речь (14880).

Авиапромышленность:

4 мая 1937 П.И.Котов выполнил первый полет на первом серийном Р-10 N 135001 на 135 заводе и летал 15 мин. (1368,22).

4 мая около 7 часов вечера летчик-испытатель завода П.И.Котов успешно совершил на серийном Р-10 № 135001 первый полет продолжительностью 15 мин. Испытания шли успешно, и в четвертом полете 20 мая Котов опробовал в воздухе уборку и выпуск шасси. В начале июня выпустили еще две машины, в облет которых включился летчик-испытатель военпредства капитан И.П.Бурылин (11456).

4 мая 1937 в 18 час. 40 мин. под пилотированием летчика-испытателя завода N 135 Котова был произведен первый поверочный полет на самолете ХАИ-5 (Р-10), выпущенного из производства завода N 135 30 апреля с.г. по программе текущего года. Первый полет продолжался 15 мин., после чего устраняются замеченные дефекты. Полные заводские испытания по выработанной заводом программе должны были продолжаться с 7 мая (3327,51).

4 мая в 1937 году летчик-испытатель завода П.И.Котов успешно совершил на серийном «Р-10» («ХАИ-5») №135001 первый полет. Испытания шли успешно, и в четвертом полете 20 мая Котов опробовал в воздухе уборку и выпуск шасси. Двигатель «М-25А» имел все тот же винт "Гамильтон". Комплекты нового вооружения запаздывали, на головной серии монтировались турели «МВ-2». В начале июня выпустили еще две машины, в облет которых включился летчик-испытатель военпредства капитан И.П.Бурылин (14881).

4 мая 1937 - Летчик-испытатель завода П.И.Котов успешно совершил на серийном Р-10 (ХАИ-5) № 135001 первый полет. Испытания шли успешно, и в четвертом полете 20 мая Котов опробовал в воздухе уборку и выпуск шасси. Двигатель М-25А имел все тот же винт "Гамильтон". Комплекты нового вооружения запаздывали, на головной серии монтировались турели МВ-2. В начале июня выпустили еще две машины, в облет которых включился летчик-испытатель военпредства капитан И.П.Бурылин (22513).

4 мая 1937 года Каганович писал письмо N 1172 в СТО Базилевичу.

....

В настоящее время в ОКБ завода N 21 закончены постройкой два самолета И16-М25Е (эталонный) и И16-М25В (сопровождения) снабженные посадочными закрылками по размаху центроплана, причем указанные самолеты проходят ныне летные заводские испытания. По окончании этих испытаний и при получении благоприятных результатов на гос. испытаниях в НИИ ВВС, таковые предполагается внедрить в серийное производство.

По теоретическим подсчетам указанные посадочные закрылки дают снижение посадочной скорости на 10-12 км/час, доводя ее до 100 км/час и кроме того дают крутую глиссаду планирования, что должно также сильно упростить подходы и посадку.

Одновременно с этим в ОКБ завода N 21 находится в постройке 2-й экземпляр самолета И16-М25Е (эталонного) с увеличенными посадочными закрылками, которые позволяют еще более понизить посадочную скорость. Этот самолет выходит в летные испытания в июле 1937 года.

Самолеты СБ-2М100, начиная с первой серийной машины все снабжены посадочными закрылками, которые освоены частями ВВС и ныне применяются при посадках (3836,8).

Молотову.

Постановлением КО N 1 от 5 мая 1937 года _О закрылках к самолетам И-16_ Каганович и Алкснис обязывались представить в КО совместные предложения о сроках внедрения в серийное производство:

а) щитков на самолетах И-16 и

б) электрогидравлического управления закрылками на самолетах СБ - к 15 июня 1937 года.

Алкснис по данному вопросу докладывает:

а) самолет И-16 М-25 с закрылками в НИИ ВВС в июне 1937 года прошел испытания, но ввиду большой работы по установке закрылков, срок внедрения их в серийное производство установлен с 37 серии, которая будет выпускаться в октябре 1937 года;

б) электрогидравлическое управление закрылками заводом N 22 было установлено и должно быть предъявлено на испытание еще 1 июля 1937 года, но ввиду целого ряда доводок, самолет был предъявлен на испытание в НИИ ВВС 14 сентября 1937 года, результат положительный. Срок внедрения в серию будет установлен по обработке результатов испытаний в ближайшее время (3836,11).

4 мая 1937 года К.Е. Ворошилов в письме № 27147сс В.М. Молотову указывал, что основным недочетом самолета И16-М25 является его большая (до 115-120 км/ч) посадочная скорость, что при неустойчивом пробеге приводит к значительному числу аварий и поломок самолета, а из-за пологой глиссады планирования и большой посадочной скорости для его эксплуатации требуются увеличенные аэродромы с открытыми подходами и летчики повышенной квалификации. Он отмечал, что этот недостаток И-16 может быть устранен путем установки на нем щитков-закрылков, что должно снизить посадочную скорость его до 95-100 км/ч. Далее Климент Ефремович указывал, что введение щитков- закрылков на истребителе И16-М25Е предусматривалось перечнем переделок и изменений, вносимых в И16-М25, утвержденным Наркомами Оборонной Промышленности и Обороны 28 февраля 1937 года, а самолет с этими щитками должен быть передан на госиспытания 15 июля 1937 года (19875).

4 мая 1937 года Ворошилов писал письмо N 27147сс Молотову.

Основным недочетом самолета И16-М25 является его большая посадочная скорость (до 115-120 км/час), что при неустойчивом пробеге приводит к значительному числу аварий и поломок самолета.

Из-за пологой глиссады планирования и большой посадочной скорости этого самолета, для его эксплуатации требуются увеличенные аэродромы с открытыми подходами и летчики повышенной квалификации.

Указанный недостаток самолета И16-М25 может быть устранен путем установки на нем щитко-закрылков, что должно снизить посадочную скорость его до 95-100 км/час.

Такие щитки-закрылки на других скоростных самолетах, например на СБ-2М100, установлены, однако управление этими закрылками трудное для летчика; конструкцию закрылков необходимо улучшить и довести удобство пользования ими как на заграничных самолетах Дуглас, Вулти и др.

Перечнем переделок и изменений, вносимых в самолет И16-М25, утвержденным Рухимовичем и мною 28 февраля 1937 года, введение щитков-закрылков предусмотрено и самолет И16-М25Е, с этими щитками, должен быть передан на гос. испытания 15 июля 1937 года.

В настоящее время этот самолет на заводе N 21 построен и поступил на заводские испытания.

Прошу Ваших указаний НКОП Рухимовичу:

а) форсировать проведение заводских испытаний эталона самолета И16-М25Е с установленными щитками-закрылками и сдать его на гос. испытания не позже 15 мая 1937 года;

б) сдавать НКО все самолеты И16 заказа 1937 года со щитками-закрылками, начиная с 1 августа 1937 года;

в) улучшить конструкцию щитков-закрылков и облегчить управление ими на прочих скоростных самолетах заказа 1937 года (СБ-2М100, ДБ3-2М85, Р-10-М25) (3813,4-5).

4 мая 1937 г. летчики Рябенко и Шиянов произвели демонстрационный полет АНТ-44 в зоне Центрального аэродрома. Заводские испытания первого опытного экземпляра продолжались по ноября. За этот период самолет совершил 43 посадки на сухопутном шасси и 10 посадок на воду на Химкинском водохранилище. Отчет по первому этапу испытаний 1 ноября 1937 г. утвердил Начальник первого Главного управления НКОП С.В. Ильюшин. Добавим, что Сергей Владимирович только-только был назначен на эту должность, а всего лишь десятью днями ранее был арестован его коллега по авиастроительству Андрей Николаевич Туполев. Поэтому обозначение АНТ-44 немедленно исчезло из всех докумен тов, и самолет далее определялся как ЦАГИ-44, а позднее только как МТБ-2 (11962).

Другие оборонные отрасли:

4 мая 1937 Нач. Штаба ВВС РККА Лавров писал в письме "Командарм хочет выжать все, что возможно у Инженерного управления для маскировки, вплоть до того, чтобы заставить НИИТ этим летом заниматься только маскировкой на нас..." (2560,21).

4 мая 1937 опросом членов ПБ

116.- Вопрос НКО.

В связи с походом линейного корабля "Марат" для участия в международном морском параде на Спитхэдском рейде:

Обязать Наркомвнешторг приобрести за границей с подачей на "Марат" 500 тонн морского мазута и 400 тонн котельной воды, произведя денежные расчеты непосредственно с поставщиками топлива и воды.

Ассигновать иностранную валюту в сумме 1.934 англ., фунта на следующие расходы:

а) для оплаты денежного довольствия личному составу корабля по существующим нормам;

б) на лоцманские расходы;

в) на приобретение скоропортящихся продуктов;

г) на представительские расходы;

д) на непредвиденные расходы.

Выписки посланы: т.т. Ворошилову,Розонгольцу,Гринько.

117.- Вопрос НКВТ и НКОП.

Утвердить следующий текст телеграммы в Нью-Йорк т. Розову о переговорах по закупке оборудования завода в Чарльстоне:

"Можете приступить к переговорам о покупке оборудования завода в Чарльстоне на базе предложений фирмы от 20 октября 1936 года, т.е. уплаты 1.550 тысяч долларов, 60% наличными и 40% пятилетний кредит, из 4,5% годовых. Постарайтесь максимально уторговать в отношении стоимости и прочих условий".

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Рухимовичу, Базилевичу.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

Армия:

До 4 мая 1937 г. корабли франкистского флота не без помощи итальянцев провели 86 нападений на советские транспорты. Три транспорта — "Комсомол", "Благоев" и "Тимирязев" — бьши при этом потоплены, а четыре захвачены вместе с экипажами, которые провели в плену до трех лет. Несмотря на то, что большая часть испанского флота осталась на стороне законного правительства, республиканские моряки в создавшейся обстановке не могли гарантировать безопасность перевозок. Послать же к берегам Испании корабли советского флота было невозможно и отнюдь не только по политическим причинам. Во-первых, кораблей было мало, а во-вторых, в случае открытого военного выступления Германии и особенно Италии, они могли быть легко уничтожены. Боевая устойчивость сравнительно тихоходных линкоров типа "Марат" вызывала сомнения из-за имевшихся трудностей обеспечения ПВО и ПЛО, а крейсера и эсминцы Черноморского флота выглядели просто слабыми и устаревшими на фоне новые кораблей германского и итальянского флотов. Поэтому со второй половины 1937 г. правительство СССР было вынуждено прекратить регулярные рейсы своих транспортов в Испанию, а основной поток испанских грузов направлять через Францию, что было чревато политическими осложнениями и потерями времени (3898).

Авиапромышленность:

5 мая 1937 вышло протокольное постановление КО N 1 "О закрылках к самолетам (СБ и др.)" (2324,6).

Выписка из протокола N 1 КО от 5 мая 1937 года

О закрылках к самолетам СБ и др.

Обязать Кагановича и Алксниса представить в КО совместные предложения о сроках внедрения в серийное производство:

а) щитков-закрылков на самолетах И-16 - через декаду по окончании испытаний;

б) электрогидравлического управления закрылками на самолетах СБ - к 15 июня 1937 года (3813,3).

5 мая 1937 опросом членов ПБ

122.- О затратах по подготовке производства самолетов Вулти на з-де № 1 НКОП.

Утвердить следующее решение Комитета Обороны:

Отпустить из резервного фонда СНК СССР 1-му Главному Управлению НКОП для завода № 1 на затраты:

а) по подготовке производства серийного выпуска самолетов Вулти в 1937 году на П квартал - 10 млн. рублей

б) по перепланировке, переоборудованию цехов и постройке ряда об'ектов в связи с переходом завода № 1 с деревянного самолетостроения на металлическое на 1937 г.- 15,9 млн. рублей, из них 7,2 млн. рублей - на П квартал.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

5 мая 1937 135 завод выпустил головную машину Р-10 ХАИ-5, но первые машины войсковой серии появились только в конце сентября 1937 (1153,33).

5 мая 1937 года ст. военпред УВВС на заводе N 135 интендант 1 ранга Люшинский писал письмо N 079 районному инженеру УМТС ВВС военинженеру 2-го ранга Липко.

Докладываю, что 4 мая с.г. в 18 час. 40 мин. под пилотированием летчика-испытателя завода N 135 Котова произведен первый поверочный полет на самолете ХАИ-5 (Р-10), выпущенном из производства завода N 135 30 апреля с.г. по программе текущего года.

Первый полет продолжался 15 мин., после чего устраняются замеченные дефекты.

Полные заводские испытания по выработанной заводом программе будут продолжаться с 7 мая с.г. (3327,51).

5 мая 1937 по решению руководства завода № 135 ХАИ-5 № 135001 отправили в короткий облет продолжительностью 15 минут (по некоторым данным вылет состоялся 4 мая вечером). Несмотря на то, что на самолете отсутствовала часть оборудования и вооружения, взлетный его вес составлял 2720 кг, что на 200 кг превышало вес опытного ХАИ-5. Военпреды считали, что прирост веса обусловлен кустарными методами производства самолетов нулевой серии и намеревались настаивать на повторных статиспытаниях (19899).

5 мая 1937 года вышло Постановление КО N 1 _О закрылках к самолетам И-16, согласно которому Каганович и Алкснис обязывались представить в КО совместные предложения о сроках внедрения в серийное производство:

а) щитков на самолетах И-16 и

б) электрогидравлического управления закрылками на самолетах СБ - к 15 июня 1937 года (3836,11).

5 мая 1937 года В.М. Молотов подписал Постановление № 1 образованного 27 апреля Комитета Обороны при СНК СССР «О закрылках к самолетам...», согласно которому М.М. Каганович и Я.И. Алкснис обязывались представить в КО совместные предложения о сроках внедрения в серийное производство щитков на самолетах И-16 через декаду по окончании испытаний. Завод № 21 оказался «в тренде», несмотря на очевидные предстоящие проблемы с доводкой И-163 (19875).

5 мая 1937 вышло постановление КО N 5 "О треугольном самолете" (2324).

По другим данным - 10 марта 1937

5 мая 1937 года Решением КО N 2сс НКО и НКОП предложено внести в КО предложения об обеспечении артиллерийской авиации современными трехместными самолетами-корректировщиками с современным фотооборудованием (3869).

5 мая 1937 года вышло решение КО от № 2сс НКО, согласно которому НКОП было предложено внести в КО предложения об обеспечении артиллерийской авиации современными трехместными самолетами-корректировщиками с современным фотооборудованием (4164,1).

5 мая 1937 закончились испытания доработанного МБР-2-АМ-34НБ (№ 31422), которые проходили с 25 апреля совместно с представителями НИИ морской авиации. К изменениям относились: неподвижный стабилизатор, закрепленный под углом 3 гр. И триммер руля высоты. Зализы между килем и стабилизатором выполнили по типу КОР-1. Основные топливные баки в центроплане увеличили до 388 л каждого. Убрали насос-ветрянку из бензосистемы. Пате-1Б заменили на АФА-13 (10507, 8).

5 мая 1937 г. закончились совместные испытания с представителями НИИ морской авиации модернизированного МБР-2-АМ-34НБ (№ 31422), которые шли с 25 апреля. Летающая лодка получила неподвижный стабилизатор, закреплённый под углом -3° относительно хорды крыла, и триммеры, установленные на рулях высоты. Зализы между килем и стабилизатором сделали по типу корабельного разведчика КОР-1.

Из бензосистемы убрали насос с ветрянкой, имевший свойство часто ломаться в полёте. Теперь бензин из основных баков подавался в расходный коловратной помпой, находящейся на двигателе справа по полёту. Из расходного бака бензин забирала помпа "Хорнет" (находившаяся на двигателе слева) и подавала его непосредственно в карбюратор. Кроме того, была увеличена до 388 л ёмкость каждого из основных бензобаков в центроплане.

Вместо одного маслобака, находившегося внутри кольцевого водяного радиатора (на его место поместили расходный бензиновый бак), по бокам двигателя разместили два по 30 л. Запасной маслобак в лодке оснастили системой подогрева масла. Фотоаппарат "Потте-1Б" заменили более современным АФА-13, который перенесли вместе с радиостанцией в заднюю кабину и установили между шпангоутами №19 и №20 по правому борту лодки на доработанной турели,

Было решено неподвижный стабилизатор с триммером на руле высоты принять к установке на серийных машинах после устранения недостатков. Новая бензосистема, благодаря отсутствию ветрянки, оказалась проще в эксплуатации. Однако военные сочли её менее надёжной по сравнению со старой, предложив заводу № 31 просто улучшить конструкцию помпы-ветрянки.

Маслосистему модернизировали по опыту испытаний самолёта №31422, прежде всего установив систему подогрева масла. В серию пошла и новая установка с АФА-13, но из-за проблем с центровкой её оставили в передней кабине. На МБР-2 поздних серий вместо радиостанций РРК устанавливались РСР и РСРМ, а также фотоаппараты АФА-24.

В современной литературе нередко серийные гидросамолёты МБР-2 с двигателем М-34 называются МБР-2бис. В действительности, в документах ЦКБ МС, завода № 31 и военной приёмки обе модификации различались только добавлением индекса двигателя (МБР-2-М-17 и МБР-2-М-34). В повседневном же обиходе обе машины назывались вообще одинаково - МБР-2 (12003).

5 мая 1937 П.Головин с ш А.Волковым и мех. Н.Кекушевым и В.Терентьевым слетал на АНТ-7 (Р-6) Н-166 без посадки на Северный полюс с Земли Франца Иосифа для разведки льдов, пройдя 1900 за 14 час. (438,727). Летали без разрешения и на пределе горючего. При посадке двигатели остановились (4139,6).

5 мая в 1937 году над Северным полюсом, для уточнения возможности посадки на "вершине" Земли научной экспедиции И. Д. Папанина, на гражданском варианте самолета «АНТ-7» с бортовым номером «Н-166» пролетел экипаж П.Г. Головина (14882).

5 мая 1937 планерист В.Л.Расторгуев установил международный рекорд дальности, пролетев на ГН-5 из Тушино в село Нижне-Девица Воронежской области - 539 км по прямой за 7:43 (438,727).

5 мая 1937 г. на имя начальника Генерального штаба РККА маршала Советского Союза Егорова от начальника Военных Воздушных Сил РККА командарма 2 ранга Алксниса поступил рапорт: «На Ногинском полигоне производятся наземные и воздушные испытания всех образцов вооружения авиации. Территорию полигона окружает ряд деревень, и до сих пор возможен доступ к важнейшим объектам и сооружениям (скчады боеприпасов, ангары и пр.). Для устройства ограждения прошу дополнительно выделить 50 т колючей проволоки, так как отпущенных ранее 56 т совершенно недостаточно. Получение полигоном проволоки в значительной мере ликвидирует проникновение на его территорию посторонних лиц и, следовательно, возможные диверсии» (11402).

5 мая 1937 г. было письмо Начальнику АВ ВВС РККА бригадному инженеру И.Ф.Сакриеру от начальника НИИ-3 НКТП военинженера 1 ранга И.Т.Клейменова, начальника группы №2 военинженера 3 ранга Ф.Н.Пойды: “согласно договора с УВВС РККА от 31 января 1937 г., НИИ-3 должно вести испытание с самолетом ТБ-3 на определение влияния газовой струи от РС-203 на материальную часть бомбардировщика и действие снряда у цели (самолета) путем подрыва его в 25 м от машины. Прошу Вашего распоряжения о выделении НИИ-3 соответствующего самолета ТБ-3 и о предоставлении места для испытаний на Ногинском полигоне».

В соответствии с этим, 4 августа 1937 г. на Ногинском Центральном полигоне ВВС РККА состоялись испытания 12 снарядов РС-203ФОД, разработанных и изготовленных в НИИ-3, согласно договору с УВВС РККА от 31 января 1937 г. Предварительно провели их заводские испытания с целью определить действие струи продуктов сгорания РЗ на матчастъ самолета ТБ-3, на котором предполагаюсь смонтировать орудия стрелять с него.

На испытания, в которых участвовали заместитель директора НИИ-3 военинженер 1 ранга Г.Э.Лангемак, начальник группы №2 военинженер ранга Ф.Н.Пойда и ведущий инженер военинженер 3 ранга Н.Белов, поступили РС-203 модели 131900. БЧ всех боеприпасов залили серой и привели к единой массе 62 кг. В головном очке - макет дистанционной трубки ТМ-4. РЗ состоял из 27 шашек рецептуры ПТП габаритами 75/10-92 мм и двух шашек 75/10-46 мм. У снаряда №16 РЗ состоял из 26 - вместо 27-й был вложен картонный цилиндр. По торцам РЗ расположили воспламенители из навесок ДРП по 45 г каждая. Воспламеняли РЗ пиропатроном от аккумулятора напряжением 20 В.

В спроектированном в НИИ-3 орудии продольная ось РС-203ФОД располагалась на расстоянии 400 мм от нижней плоскости крыла самолета. Поэтому орудие, установленное на лафете, пришлось приподнять и укрепить на деревянном помосте, чтобы обеспечить этот технологический зазор. Условия местности не позволяли стрелять на дистанции более 5000 м, и орудию придали угол возвышения 9°. Угол нижней плоскости крыла к горизонту при этом составил 12° (угол стоянки).

Таким образом, ось снаряда находилась под углом 3 гр. к нижней плоскости крыла. Самолет ТБ-3 №3901 (изготовления 1931 г.), на который установили орудие, был предназначен на слом. Гофр крыла над орудием имел большое количество мелких вмятин. На передней кромке крыла была вмятина площадью 1 -1,5 дм2 глубиной 4-5 мм. Элерон - с вмятиной на нижней плоскости и передней кромке. На шве передней кромки элерона было оторвано пять пистонов.

Перед началом испытаний крыло самолета осмотрели, и все вмятины на нем отметили карандашом. После каждого выстрела крыло осматривали, и все появившиеся повреждения фиксировали. Все снаряды при стрельбе имели устойчивый полет. После первого выстрела при осмотре в передней части крыла обнаружили пять вмятин площадью 1 см- и глубиной 1-2 мм и одну пробоину площадью 0,5 см. Поверхность крыла над соплом снаряда получила ожоги в виде светло-желтого налета. Общая площадь его не превышала 1,5 дм2.

После второго выстрела увеличилась площадь и глубина вмятины на элероне и оторвало три пистона, увеличилась и площадь ожога. Третий выстрел пробил в передней кромке крыла отверстие площадью 3-3,5 см кв., незначительно увеличив площадь ожога крыла. После четвертого и пятого выстрелов повреждений на крыле и элероне не обнаружили. Шестым сорвало два пистона на элероне у вмятины. На крыле повреждений не было. Седьмой выстрел следов на крыле не оставил, но сорвал шесть пистонов на элероне, увеличив площадь и глубину вмятины на нем. Восьмым выстрелом пробило два отверстия площадью 0.5 см: каждое в ниж-1.ней плоскости крыла и там же смяло обшивку на площади 2.5 дм: и глубиной 5-6 мм (вмятина гофра на расстоянии 180-200 мм от передней кромки крыла).

Девятым выстрелом в районе вмятины на элероне оторвало еще два пистона. Десятый увеличил площадь вмятины на крыле, расширив ее до дм2 и глубиной 10-15 мм. Кроме того, пробило еще одно отверстие «лошадью 1 см;. После очередного выстрела повреждений на плоскостях не обнаружили. Перед последним выстрелом элерон опустили до отказа. После этого обнаружили вмятину у задней кромки элерона площадью до 4,5 дм2 и глубиной 35-40 мм. Выброшенная из сопла тарель ударилась ; в элерон, смяла его и перевела в нейтральное положение, оторвав еще семь пистонов. В крыле пробило отверстие площадью 0,5 см:.

Заключение: после 12 выстрелов крыло самолета получило шесть пробоин. Одна, очевидно, от вылетевшего куска пороха или колосника диафрагмы. Остальные пять мелких были пробиты заклепками сопловых тарелей. Семь вмятин, из которых пять мелких, очевидно, тоже произведены заклепками. Две большие вмятины (одна из них на крыле) «сделаны газами снарядов». Другая — на задней кромке элерона — выброшенной сопловой тарелью. 20 оторванных пистонов - следствие старой вмятины с пятью оторванными пистонами на элероне.

Выводы: действие газовой струи на матчасть самолета весьма незначительно. Имевшие место повреждения крыла и элерона нужно отнести а счет несовершенства конструкции тарели и диафрагмы, а также за счет ветхости самолета и имевшихся в нем повреждений до испытаний. При установке орудия на самолет ТБ-3 4М-34РН необходимо покрыть крыло над орудием листами энержа толщиной 1,5 мм. Желательно усилить шов передней кромки элерона, а также передней кромки обтекания у крыла и элерона с внутренней стороны уголковыми профилями.

Колосники в диафрагме снаряда необходимы более частые. Конструкцию сопловой тарели требуется изменить, изъяв из нее заклепки и заменив стальную тарель картонной. Желательно провести в лаборатории НИИ-3 испытания с целью выявления действия газовой струи на лист дюралюминия, поставленною перпендикулярно струе, так как и у самолетов других конструкций имело место повреждение нижней плоскости крыла мелкими твердыми частицами. Орудие надо ставить параллельно хорде крыла (11402).

5 мая в 1937 году пассажирский самолет «К-5М-17ф» начал летать из Москвы в Ленинград (линию открыл пилот А. Муреев, рейс продолжался 3 часа 35 минут). Самолет имел отечественный двигатель «М-17ф», созданый на Рыбинском ГАЗ №26 на базе лицензионного «BMW-VI». Вариант «К-5М-17ф» появился в 1934 году. Использовался самолёт и на других магистральных трассах - из Москвы в Свердловск, Ташкент, Архангельск и другие крупные города. Самолёты работали практически во всех территориальных управлениях ГВФ. До 1940 эта машина являлась основным лайнером Аэрофлота на внутренних линиях (14882).

5 мая в 1937 году международный рекорд дальности полета по прямой для одноместных планеров - 539 км 623 м, В.Л. Расторгуев (14882).

5 мая 1937 - Международный рекорд дальности полета по прямой для одноместных планеров - 539 км 623 м, В.Л. Расторгуев, планер конструкции В.Грошева ГН-7 (22512).

5 мая 1937 Головин достиг Северного полюса, на который механик Н.Л. Кекушев в шутку сбросил банку масла «для смазки земной оси» (21697).

5 мая 1937 лётчик Павел Головин пролетел прямо над местом, где сходятся меридианы, - после дирижаблей «Норвегия» и «Италия» его двухмоторный АНТ-7 стал третьим летательным аппаратом, прошедшим через эту точку (23192).

Другие оборонные отрасли:

5 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 1 «О назначении Базилевича секретарем Комитета обороны при СНК СССР». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 1) (15460).

5 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 2сс «О мероприятиях по усилению артиллерии РККА». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 2-6) (15460).

5 мая 1937 г. вышло постановление Комитета Обороны Совнаркома СССР № 6сс о создании системы орудий большой и особой мощности, в составе которой были и сверхмощные железнодорожные установки.

8 февраля 1938 г. начальник Артуправления РККА Кулик утвердил тактико-технические требования на железнодорожные установки — 356-мм пушку ТП-1 и 500-мм гаубицу ТГ-1. Калибр гаубицы был выбран после серьезного исследования, проведенного в АНИИ в конце 1937 г. Были рассмотрены варианты 450-мм, 475-мм и 500-мм гаубиц. Проделанные расчеты показали, что наилучшими баллистическими качествами будет обладать 450-мм гаубица. Действие по берегу у всех гаубиц предполагалось примерно одинаковое, но действие по грунту должно было быть лучше у 500-мм гаубицы. Ей и отдали предпочтение.

Иначе обстояло дело с 356-мм пушкой. За прототип взяли 356-мм морскую пушку, но не 356/52-мм пушку для крейсеров типа «Измаил», установленную на ТМ-1–14, а проектировавшуюся 356/54-мм пушку для башенных установок МК-12 на линкорах типа «Б». Работы над корабельной установкой в 1938 г. были прекращены, и 356/54-мм пушка стала разрабатываться только для железнодорожных установок ТГ-1.

В отличие от транспортеров ТМ-1–14, ТМ-2–12, ТМ-312 и других, созданием ТП-1 и ТГ-1 ведало исключительно Артуправление РККА. Руководство ВМФ только информировалось о ходе работ, да и то выборочно.

Согласно тактико-техническому заданию железнодорожная батарея ТП-1 предназначалась как «для борьбы с линейным флотом и мониторами противника», так и для действий «на сухопутном фронте». Транспортеры ТГ-1 предполагались для действий только на сухопутном фронте. Этим объяснялось то, что ТП-1 проектировали как для стрельбы с рельсов, так и для стрельбы с бетонного основания, однотипного с основанием для ТМ-1–14.

Головным разработчиком проекта было назначено ОТБ. Оно же и разрабатывало документацию на качающуюся часть установки.

Проектирование транспортеров было поручено ЦКБ-19 (договор № 2–118 от 10.04.1938 г. с Артуправлением РККА). Работы вел главный инженер ЦКБ-19 Дукельский. Вопросами внешней и внутренней баллистики занимался НИИ13, а проектированием снарядов — НИИ-24.

В августе 1938 г. постановлением Комитета Обороны были определены заводы-изготовители: главное предприятие, производящее монтаж железнодорожных систем и всей артустановки в целом, — Новокраматорский механический завод (НКМЗ); качающуюся часть должен был изготавливать завод № 221 «Баррикады»; железнодорожные тележки, балансиры с механизмами передвижения — завод «Красный Профинтерн»; электрическая часть поручалась Харьковскому электротехническому заводу (ХЭТЗ); муфты Дженни (универсальные регуляторы скорости) — заводу им. Кирова в Ленинграде; вагоны-погреба и вагон-электростанция должны были строиться заводом «Красный Профинтерн»; двигатели «Коминтерн» заказывались заводу № 183 (ХПЗ); ПУАО должен был делать завод № 212; прицелы — завод № 172; снаряды — завод № 3, а заряды — заводы № 40 и № 59.

Проектирование ТП-1 и ТГ-1 было замедлено из-за позиции ЦКБ-19. 23 июля 1938 г. ЦКБ-19 представило в Артуправление РККА эскизный проект транспортера, 2 августа 1938 г. проект был доложен Кагановичу и им одобрен. Далее ЦКБ-19 заявило, что эскизный проект разработан столь подробно, что надобность в техническом проекте отпала. А в октябре начальник ЦКБ-19 Манухов вообще решил законсервировать работы по транспортеру, ссылаясь на флотские заказы по проектированию кораблей проектов 29, 30, 59, 68 и 69. То есть ЦКБ-19 за один эскизный проект, разработанный в течение трех месяцев, решило получить 1,16 млн. рублей по договору № 2–118.

По проекту, предварительные испытания ТП-1 и ТГ-1 предполагалось проводить на подвижном универсальном полигонном станке ТПГ — транспортере упрощенной конструкции, который должен был иметь те же общие габариты, тележки, балансиры, главную балку, механизмы наведения и подачи и др., как и боевые транспортеры.

Опытные образцы ТП-1 и ТГ-1 были включены в заказ 1939 г. со сроком готовности — III квартал 1940 г. По первоначальным планам к концу 1942 г. предполагалось изготовить 16 гаубиц и 14 пушек.

В начале 1939 г. ОТБ выпустило рабочие чертежи стволов ТП-1 и ТГ-1 в двух вариантах: с лейнером и со свободной трубой. Окончательно был принят вариант с лейнером.

Затворы у обеих систем были одинаковые по устройству — поршневые двухтактные, открывались вверх. В окончательном варианте было принято грузовое уравновешивание затворов. Заряжание проектировалось картузное.

По проекту, ТП-1 могла вести огонь в двух положениях: с железнодорожного пути и с бетонного основания. При стрельбе с пути транспортер опирался на 16 осей тележек, на опорные ноги длиной до 10 м и на сборное основание системы. Для ТП-1 предусмотрена одна пара ног, а для ТГ-1 — две пары. Сборное основание системы — подводимый фундамент с подкладными рельсами — возился при системах на особых платформах, которые при стрельбе убирались. 'При стрельбе транспортер должен был упираться своим основанием через деревянные брусья и рельсы на путь, который испытывал удельное давление 6 кг/см2.

Бетонное основание должно было быть взаимозаменяемо с основанием, принятым в ВМФ, и ТП-1 должен был иметь возможность стрелять с уже построенных оснований.

Для ТП-1 и ТГ-1 по примеру транспортеров ВМФ принята электрическая сеть постоянного тока 220 В.

Батарея из трех ТП-1 должна была перебрасываться по всем нормальным (1524-мм) железнодорожным путям СССР со скоростью до 50 км/час и обладать возможностью переходить на узкую европейскую колею (1435-мм). Транспортер должен был проходить стрелочные кривые радиусом в 200 м.

В состав железнодорожной батареи ТП-1 должны были включаться 3 артиллерийских транспортера; 3 вагона — силовые станции (по одной на орудие); 6 вагонов-погребов (по два на орудие) с 24 выстрелами в каждом вагоне; 1 вагон — батарейный пост (по типу ТМ-3–12), 1 вагон — центральный пост (по типу ТМ-3–12). Кроме того, в составе подвижной базы должно было быть по 2 запасных вагонапогреба на орудие, установка для смены лейнера (позднее от нее отказались) и средства для восстановления разрушенного пути длиной 40 м.

ПВО батареи ТП-1 должна была состоять из дивизиона трехбатарейного состава на механической тяге.

Для возки артиллерийских транспортеров, вагонов-погребов и других вагонов должны были использоваться паровозы типа «Э».

Батареи орудий ТП-1 и ТГ-1, подобно батареям железнодорожных транспортеров, должны были иметь батарейный пост с разборной вышкой и центральный пост.

Для 500-мм гаубицы было разработано два боеприпаса — бетонобойный с весом снаряда 2050 кг и взрывчатого вещества — 205 кг и фугасный (1450 кг и 276 кг соответственно). При угле падения 70 бетонобойный снаряд мог пробить бетонное перекрытие толщиной 4,4 м.

Для бетонобойного снаряда предусмотрено 4 заряда для начальных скоростей 490, 430, 380 и 340 м/с. При стрельбе полным зарядом весом 210 кг дальность составляла 19 500 м.

Фугасный снаряд имел 6 зарядов для скоростей 600, 540, 480, 430, 390 и 450 м/с. При стрельбе полным зарядом весом 233 кг дальность стрельбы фугасного снаряда 24 820 м.

Для 356-мм пушек было разработано 4 типа снарядов — бронебойный, фугасный, дальнобойный и «комбинированный».

Бронебойный и фугасный снаряды имели одинаковый вес 750 кг и различались весом взрывчатого вещества. На расстоянии 11 км бронебойный снаряд должен был пробивать по нормали 440-мм цементированную броню, а на расстоянии 30 км — 230-мм. Дальнобойный снаряд был обычным фугасным снарядом, только меньшего веса (495 кг). Комбинированным в 1920–1940-е годы считался подкалиберный снаряд. Вес подкалиберного снаряда с поддоном составил 234,4 кг, а вес «активного снаряда» диаметром 230 мм — 126,8 кг. Интересно, что для подкалиберного снаряда был спроектирован специальный лейнер с более крутой нарезкой.

В конце 1939 г. завод «Баррикады» приступил к изготовлению качающихся частей ТП-1 и ТГ-1, и весной 1941 г. обе качающиеся части отправили в Краматорск. К 24 апреля 1941 г. на НКМЗ закончили монтаж транспортера ТПГ с наложением на него качающейся части ТГ-1, и были проведены заводские испытания всех механизмов без стрельбы.

Для проведения полигонных испытаний ТПГ и обе качающиеся части были доставлены на АНИОП,[75] где в конце лета 1941 г. должен был состояться отстрел обеих систем.

По плану к концу 1942 г. должно было быть изготовлено 16 гаубиц и 14 пушек на железнодорожных установках. Однако производство систем отставало от графика, так как многие заводы оказались загружены работами по созданию «большого флота». К началу войны были изготовлены только две качающиеся части (одна ТГ-1 и одна ТП-1) и один универсальный транспортер.

Война прервала работы над ТП-1 и ТГ-1. Изготовленную материальную часть законсервировали, и опытные образцы ТП-1 и ТГ-1 несколько лет валялись на полигоне под Ленинградом. В послевоенное время серьезных работ по реанимации этих систем не предпринималось (12705).

Жизнь и внутренняя политика:

5 мая 1937 вышел приказ НКОП № 0095. О мероприятиях по выполнению решений пленума ЦК ВКП(б) и устранении недостатков, указанных выступавшими на активах предприятий. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 26-32) (15244).

5 мая 1937 Сталин пишет последнее письмо матери: "Присылаю тебе шаль, жакетку и лекарства. Лекарства сперва покажи врачу, а потом прими их, потому что дозировку лекарства должен определять врач. Живи тысячу лет, мама - моя! Я здоров. Твой сын Coco..." (12629).

За рубежом:

5 мая в 1937 году совершил свой первый полет второй опытный экземпляр, французского бомбардировщика-разведчика «Блок» «MB.131RB5». Он отличался от первой машины местом для дополнительного члена экипажа. Верхнюю турель сдвинули дальше назад и ввели нижнюю. Увеличили ширину киля, ликвидировали подкосы стабилизатора (14882).

5 мая 1937 года Эвальд Рольфе впервые успешно выполнил посадку на режиме самовращения несущих винтов. В том же 1937 году, 25 и 26 июня, он установил на ФВ 61 пять мировых рекордов. 25 июня на первом опытном вертолете были достигнуты рекорды продолжительности полета - 1 ч 20 мин 49 с (на 18 мин выше рекорда «Жироплана» Бреге-Дорана) и высоты полета - 2439 м (почти в 13 раз перекрывавший рекорд «Жироплана»), 26 июня на втором опытном вертолете были установлены новые рекорды: скорости на базе 20 км - 122,553 км/ч, дальности полета по замкнутому маршруту - 80,604 км, дальности полета по прямой — 16,4 км. Все эти рекорды свидетельствовали о том, что вертолеты Р\у 61 значительно превосходили по летным характеристикам первые экспериментальные винтокрылые аппараты (ФВ 61, например, перекрыл рекорд дальности полета по прямой вертолета д'Асканио более чем в 15 раз!) и были пригодны для практической эксплуатации. Заметим, что француз Рене Доран оспаривал рекорд скорости, установленный на ФВ 61У2. Он утверждал, что ФВ61 нельзя считать «чистым» вертолетом, ведь установленный в носовой части двигатель имел вентилятор, который можно было рассматривать как тянущий винт. Всего было построено 16 серийных вертолетов Р^ 61 (от VI до VI 6). Кроме Эвальда Рольфса, их «освоили» летчик-испытатель Карл Боде и первая женщина - пилот вертолетов Ханна Райч (11401).

Авиапромышленность:

6 мая 1937 года летчиком завода № 21 Л.М.Максимовым был выполнен первый полет самолета7211- опытного самолета № 7 с мотором М-85 конструкции инженеров Боровкова и Флорова, которое велось с июня 1933. На заводских испытаниях было произведено 23 полета (7663, 9).

В полетах на заводских испытаниях принимали участие летчики НИИ ВВС Стефановский и Преман. На этом самолете вследствие сдачи мотора при уходе на второй круг разбился летчик НИИ ВВС Преман. Самолет был полностью разрушен.

После катастрофы с самолетом № 7 фактически все работы были прекращены вследствие полного отсутствия внимания со стороны первого главного управления НКОпа и управления УВВС. Несмотря на наличие у самолета данных представляющих интерес для ВВС и желание работников завода вести дальнейшие работы по доводке самолета до боевого состояния (об этом свидетельствует ряд писем и запросов, посылаемых в первое главное управление НКО, УВВС и НИИ ВВС, по которым никаких решений принято не было). Совершенно явно – постройка самолета умышленно тормозилась.

Несмотря на плохое производственное выполнение самолета, отсутствие подобранного винта и ряд других влияющих на аэродинамику самолета дефектов при испытании были получены следующие ориентировочные данные:

Максимальная скорость на высоте 4000 м – 416 км/час

Время подъема на 7000 м – 7,4 мин.

Максимальное время виража – 12-14 сек.

Все фигуры высшего пилотажа самолет выполняет легко.

Взлетно-посадочные свойства вполне удовлетворительные.

Не проверенными остаются штопорные свойства самолета.

Самолет по сравнению с существующими у нас имеет следующие преимущества:

Установлено моноблочное свободно несущее крыло и оперение, снижающее вес, увеличивающее живучесть самолета при прострелах и упрощающее производство.

Возможность простой модификации самолета под другие моторы воздушного охлаждения.

Впервые у нас на истребитель установлена двухрядная звезда, имеющая перспективу в части дальнейшего увеличения мощности, что позволит улучшить летные данные самолета.

При установке на самолет № 7 мотора М-87, улучшении его аэродинамики за счет качества производственно выполнения, подбора винта и снижения веса предполагается получить следующие данные:

Максимальная скорость на высоте 4250 м – 528 км/час

Время подъема на 7000 м – 6,4 мин. (7663, 9).

6 мая 1937 летчик 21 завода Л.М.Максимов поднял в воздух самолет 7211 Мнение: "Считаю самолет хорошим с весьма послушным управлением" (1204,90). Начались заводские испытания, в ходе которых было выполнено 23 полета. На заводских испытаниях летали и Стефановский и Прэман.

Первый полет занял пятнадцать минут и был в районе аэродрома. Все было нормально. В течение месяца шли предварительные испытания, в ходе которых опытная машина поднималась в воздух 22 раза. Главным результатом этих испытаний стало подтверждение рациональности выбранной схемы и работоспособности элементов конструкции. Особо отмечались летные качества: простота взлета и посадки, отличная поперечная устойчивость и управляемость на всех скоростях, что позволяло в дальнейшем доверять самолет летчикам средней квалификации. Отнесенная к хвосту кабина пилота не вызывала неприятных ощущений при выполнении фигур пилотажа (как думалось поначалу) и, одновременно, обеспечивала отличный обзор.

По маневренности самолет действительно занимал промежуточное положение между И-15 и И-16: время виража на высоте 2000 м составило 14с., скороподъемность на 5000 м - 4 мин 37 с. (для сравнения: И-15 забирался на эту высоту за 6 мин, И-16 - за 7 мин). Полученная на 4000 м максимальная скорость 416 км/час была признана недостаточной, тем более что конструкторы обещали 480-500 км/час. Однако считалось, что при более качественном изготовлении планера и тщательно подобранном воздушном винте заявленные значения вполне достижимы (3453).

На этом самолете вследствие сдачи мотора при уходе на второй круг разбился летчик НИИ ВВС Прэман. Самолет был полностью разрушен.

После катастрофы с самолетом N 7 фактически все работы были прекращены вследствие полного отсутствия внимания со стороны первого главного управления НКОП'а и управления УВВС. Несмотря на наличие у самолета данных представляющих интерес для ВВС и желание работников завода вести дальнейшие работы по доводке самолета до боевого состояния, об этом свидетельствует ряд писем и запросов, посылаемых в первое Главное Управление НКО, УВВС и НИИ ВВС, по которым никаких решений принято не было. Совершенно явно - постройка самолета умышленно тормозилась (2399,50).

6 мая 1937 г. первый подъем в воздух самолета №7211, выпущенного в марте 1937, совершил летчик-испытатель Л.М.Максимов Затем в течение месяца опытная машина поднималась в воздух 22 раза. Главным результатом испытаний стало подтверждение рациональности выбранной схемы и работоспособности элементов конструкции. Особо отмечались летные качества: простота взлета и посадки, отличная поперечная устойчивость и управляемость на всех скоростях. Отнесенная к хвосту кабина пилота не вызывала неприятных ощущений при выполнении фигур пилотажа (как думалось поначалу) и, одновременно, обеспечивала отличный обзор.

По маневренности самолет действительно занимал среднее место между И-15 и И-16 - время виража на высоте 2000 м составило 14 сек. скороподъемность на 5000м - 4 мин 37сек. Подученная на 4000 м максимальная скорость 416 км/ч признавалась недостаточной. тем более, что конструкторы надеялись на скорость 480-500 км/ч. Однако при более качественном изготовлении крыла и тщательно подобранном воздушном винте заявленные характеристики оценивались как вполне реальные.

1 июня 1937 г. "семерку" облетал летчик НИИ ВВС П.М.Стефановский. который дал машине положительную оценку и предложил перегнать ее в Шелково. Для осуществления перелета на аэродром завода №21 прибыл один из наиболее опытных испытателей - Эдгар Юганович Преман. 22 июня Преман поднял №7211 в первый ознакомительный полет. По роковой случайности этот 24-й полет опытной машины стад последним и закончился катастрофой. При уходе на второй круг неожиданно встал двигатель. высоты не хватило, и самолет врезался в железнодорожную насыпь. Эдгар Преман погиб.

Причину несчастья определили - засорился жиклер карбюратора М-85 - такое, к сожалению, случалось и случается по сей день. Пока шло разбирательство, судьба участников создания №7211 оставалась неопределенной. В 1937 г. за построенный самолет, который потерпел катастрофу, вполне могли зачислить во враги народа. Тем более, что главный инициатор строительства "семерки" - начальник ВВС Яков Алкснис был арестован в числе многих других советских руководителей (12015).

6 мая в 1937 году летчик-испытатель Л.М.Максимов совершил на прототипе "7211" опытного истребителя «И-207» первый пятнадцатиминутный полет в районе аэродрома. Все было нормально. В течение месяца шли предварительные испытания, в ходе которых опытная машина поднималась в воздух 22 раза. Главным результатом этих испытаний стало подтверждение рациональности выбранной схемы и работоспособности элементов конструкции. Особо отмечались летные качества: простота взлета и посадки, отличная поперечная устойчивость и управляемость на всех скоростях, что позволяло в дальнейшем доверять самолет летчикам средней квалификации. Отнесенная к хвосту кабина пилота не вызывала неприятных ощущений при выполнении фигур пилотажа (как думалось поначалу) и, одновременно, обеспечивала отличный обзор (14883).

6 мая 1937 г. во время публичного показа новых спортивных самолетов на Центральном аэродроме (присутствовали видные партийные и государственные деятели: М.М. Каганович, А.В. Косарев, И.С. Уншлихт и Р.П. Эйдеман) сначала высший пилотаж на УТ-1 продемонстрировали Пионтковский и Стефановский, а затем выступила уже группа из трех самолетов Осоавиахима. Машины В. Дымова, И. Малахова и Н. Федосеева покрасили в синий, красный и оранжевый цвет. Выступление смотрелось очень эффектно (3955).

6 мая 1937 прошла демонстрация легкомоторных самолетов на Тушинском аэродроме (74,81). Участвовали УТ-1, УТ-2, Г-22, Г-23 и др. Летал и сам В.К.Грибовский (316,140).

6 мая в 1937 году открывается регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград - Москва (14883).

6 мая 1937 открылась регулярная авиалиния Москва-Ленинград (4962).

6 мая 1937. Открыто регулярное воздушное сообщение между Москвой и Ленинградом (18716).

6 мая 1937 года открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград — Москва. Обслуживали линию вначале в основном шестиместные самолеты К-5. Почтово-пассажирский воздушный мост на этой трассе организован раньше — 24 мая 1932 года и делал промежуточные посадки на аэродромах в Малой Вишере и Твери. 3 января 1932 года состоялся пробный рейс между Москвой и Ленинградом. В этот день в Ленинград прилетел первый пассажирский самолет "Дорнье-Меркур" (4-местный) (21182).

6 мая 1937 г. состоялась первая стрельба «полноценными» РЗС-82. После того, как выпустили два снаряда, БЧ которых безупречно сработали, на поле загорелась трава. Пламя не погасили, и вскоре огонь разгорелся на значительном пространстве. Из-за дыма видимость на требуемой дистанции уменьшилась, что вынудило остановить стрельбу. Даже дым от сгоревших в БЧ мешочков с цветным порохом не обеспечивай достаточной видимости трассы, а малая контрастность синего дыма не позволяла засечь точку разрыва. К следующей стрельбе, которую возобновили лишь 12 мая, снаряды снабдили дополнительными зарядами цветного пороха ЦПП.

Как было отмечено, на открытой местности процесс «вышибания сегментов из головной части сопровождал звук средней силы». И это на огневом рубеже! Каково же было в районе цели? Падение зажигательных сегментов наблюдали в том числе «благодаря сильному световому эффекту», сопровождавшему их горение. Испытатели отмечали, что все РЗС-82 до точки разрыва имели правильный полет. А «схема укладки зажигательных сегментов вполне гарантировала безотказность их зажигания. Точность стрельбы снарядами РЗС-82 модели 143800 была сопоставима с показателями ракетно-осколочных РОС-82 на той же дистанции. Таким образом, опытные зажигательные боеприпасы приняли в качестве базовых при изготовлении «сдаточной партии».

В связи с переводом в 1937 г. двигателей всех штатных ракетно-осколочных боеприпасов на новые заряды из пороха рецептуры НГВ, опытнуюпартию РЗС-82 модели 143800 доработали дополнительными переходными втулками с развальцованными краями, ограничив диаметр критического сечения сопла с 21 до 19 мм. С одной стороны, именно это задержало испытания новых РЗС почти на год, с другой, требовались отзывы на эти боеприпасы из строевых частей (11402).

Армия:

6 мая 1937 в КЗ появилась статья М.Н.Тухачевского о маневренной войне, через 5 дней его сняли с поста зама, а 26 мая его арестовали (1103,17).

6 мая 1937 года Управление НКВД по Московской области арестовало комбрига запаса М.Е. Медведева, бывшего до 1934 года начальником ПВО РККА и исключенного из партии за разбазаривание государственных средств. В тот же день от него были получены показания на некоторых работников ПВО, которые, как записано в протоколе допроса, вызывали у Медведева "сомнения в их искренности и преданности". 8 мая 1937 года он заявил о своем участии в троцкистской военной организации, возглавляемой заместителем командующего войсками Московского военного округа Б.М. Фельдманом. На допросе 10 мая 1937 года Медведев рассказал о существовании в РККА военной контрреволюционной организации, ставившей своей задачей свержение Советской власти, установление военной диктатуры с реставрацией капитализма, чему должна была предшествовать вооруженная помощь интервентов. В состав руководящего центра этой организации входили, по его словам, Тухачевский (возможный кандидат в диктаторы), Якир, Путна, Примаков, Корк (17324).

За рубежом:

6 мая 1937 - Летчиком-испытателем Macchi, Джузеппе Буреи, на итальянской транспортной летающей лодке MC.94 (I-NEPI), при полете по кругу на расстояние 2000 километров установлен рекорд скорости 248,917 километров в час, а 9 мая, при полете на расстояние 1000 километров с 1000 кг груза - 257,138 километров в час (22511).

6 мая в 1937 году летчиком-испытателем «Macchi», Джузеппе Буреи, на итальянской транспортной летающей лодке «MC.94» («I-NEPI»), при полете по кругу на расстояние 2000 километров установлен рекорд скорости 248,917 километров в час, а 9 мая, при полете на расстояние 1000 километров с 1000 кг груза - 257,138 километров в час (14883).

6 мая 1937 г. LZ-129 по прибытии в аэропорт «Лэйкхерст» (США) взорвался и сгорел [1, с. 223-224] (15234).

6 мая в 1937 году последняя крупнейшая катастрофа дирижабля, которая заканчивается гибелью германского воздушного судна «Гиденбург» («Zeppelin» «L.Z.129» «Hindenburg») – в то время крупнейшего в мире. Он был построен в 1930-е годы как символ новой гитлеровской Германии. «Гиденбург» уничтожается пожаром при подходе к причальной мачте в Лейкхерсте (штат Нью-Джерси, США), завершая полет из Франкфурта (Германия). Через 32 сек после взрыва, дирижабль, более чем в 2 раза превышающий по длине футбольное поле, будет напоминать фантастический обугленный скелет из изогнутого металла. Эта катастрофа уносит 36 человеческих жизней. Взрыв был слышен на расстоянии пятнадцати миль. Благодаря мужеству и самообладанию капитана спасается команда и 62 пассажира. Пожар напрямую связан с использованием водорода – единственного несущего газа, которым располагает Германия, поскольку США отказались поставлять ему гелий в коммерческих количествах. С тех пор дирижабли не используются в воздушных перевозках (14883).

6 мая 1937 в США сгорел дирижабль Гинденбург (237,181) в Lakehurst, N.J. и это стало началом заката эры больших дирижаблей (1038).

6 мая 1937 в Нью-Джерси (США) при приземлении взорвался самый большой в мире дирижабль “Гинденбург”, из-за чего погибли 35 человек, что положило конец эпохе дирижаблей (4962).

6 мая 1937 г. перед швартовкой к причальной мачте в Лейкхерсте взорвался и сгорел немецкий дирижабль "Гинденбург", совершавший трансатлантические рейсы по линии Германия- США. Погибли 20 человек экипажа,13 пассажиров и наземный техник.64 человека спаслись получив при этом ожоги (11641).

6 мая 1937 происходит катастрофа дирижабля Гинденбург, когда немецкий дирижабль загорелся и разрушается в конце трансатлантического полета при попытке состыковать с причальной мачте на военно - морской станции Лейкхерст в Лейкхерст, Нью - Джерси. Из 97 человек на борту 35 погибли, как и один член наземного экипажа (20798).

Авиапромышленность:

В начале мая 1937 года Остехбюро (Бекаури) совместно с ОКБ-15 (Шпитальный) демонстрировало ряду ответственных работников СНК, НКО, НКОП и КСК установку для телемеханического управления пулеметом ШКАС. Рухимовичем были даны указания в пятидневный срок разработать организационные мероприятия по реализации этой работы (3873,3-4).

В начале мая 1937 г. временным начапьником НИПАВ ВВС РККА назначили начальника 13 сектора НИИ ВВС РККА, майора Г.М.Шевченко. Однако и ему, пока к работе на полигоне не подключился постоянный представитель Н КВД (и пока этот наркомат не приобрел имидж «карательной машины всесоюзного значения»), не сразу удалось поднять уровень дисциплины среди подчиненных. Вот просто убийственная для карьеры офицера характеристика майора, данная ему начальником ВВС РККА Алкснисом: «Шевченко распоряжается много, но своих распоряжений не проверяет, и в этом - большое зло, граничащее с преступлением».

Эту резолюцию «главком авиации» наложил в запале после рапорта о хищении часовым на НИПАВ 15 июля 1937 г. с охраняемого им же склада двух револьверов «Наган», сотни патронов и пары штурманских часов. «Помимо того, что воров надо предать суду и судить показательным процессом, надо наказать сурово начальников до временного начальника полигона тов. Шевченко включительно. Дайте соответствующий проект приказа» (11402).

Другие оборонные отрасли:

В начале мая 1937 г. К.Е. Ворошилов отправил доклад Б.М. Шапошникова начальнику АБТУ РККА комдиву Г.Г. Бокису с резолюцией: «т.т. Бокису и Свиридову. Для ознакомления. Сообщите, так ли расценивают указанные машины другие командующие и само управление АБТ. 5/V-37 г.». Во исполнение этого распоряжения Г.Г. Бокисомписьмом № 179858 от 13 мая 1937 г. на имя К.Е. Ворошилова было отправлено следующее заключение по данному докладу:

«1. Наши танки в процессе освоения их промышленностью имели целый ряд производственных и конструктивных недостатков, которые из года в год устранялись. Танки, выпускаемые в 1937 г. резко отличаются в лучшую сторону от танков, выпущенных в 1932 г. несмотря на это в порядке войсковой эксплоатации выявляется целый ряд дополнительных требований по устранению тех или иных дефектов. Последние нами ежегодно учитываются и при пересмотре чертежей на заказы следующего года вносятся конкретные изменения на основе предварительной проверки новой конструкции на опытных образцах.

Танки ранних выпусков, находящиеся на вооружении армии, модернизируются в процессе капитальных ремонтов на заводах промышленности. Если бы не это обстоятельство у нас создалось бы совершенно неблагоприятное положение с обеспечением запасными частями.

Перейдя к отдельным типам машин необходимо сказать следующее:

1. По танку БТ.

Я лично считаю, что этот танк является наилучшим танком, состоящим на вооружении современных армий. Танк БТ по своей тактико-технической характеристике не только не уступает, как об этом пишет тов. ШАПОШНИКОВ, танку американской армии, но, по моему, его превосходит, особенно в радиусе действия примерно в 2 раза. Этот танк лучше вооружен чем американский, так как он имеет пушечные башни и с 1937 г. на нем устанавливается также и огнеметное вооружение для защиты танка сзади. Слабым местом в нем по прежнему остается недолговечность гусеницы. В 1937 г. мы много работали над усилением гусениц, но окончательно разрешить этот вопрос как нам бы хотелось не удалось. В настоящее время изготавливается 4 варианта новых гусениц, в том числе один вариант по типу гусеницы американского танка (с резиновыми подкладками [резино-металлическим шарниром]). В танке БТ-7 в прошлом году, как Вы знаете, был выявлен крупный дефект – это поломка конической пары шестерен в коробке перемены передач, в связи с увеличенным крутящимся моментом у мотора М-17. В прошлом году эти негодные коробки были заменены на усиленные и в этом году мы перешли на новую, испытанную на 5.000 километров.

2. По танку Т-26.

Танк Т-26, по отзывам всех участников специальных учений, является хорошим танком, могущим выполнять все основные тактические задачи, которые на него возлагаются. Вам также известен приказ тов. РУХИМОВИЧА об устранении отдельных его дефектов. В настоящее время, при производственном изготовлении этого танка, выявились новые дефекты, ранее не имевшие места как массовое явление. Сейчас на стендовых испытаниях наблюдается обрыв клапанов. Для устранения этого дефекта мобилизован целый ряд инженеров, в связи с чем мы не имеем выпуска этих танков на снабжение армии.

3. По танку Т-28.

Танк Т-28 по своей тактико-технической характеристике удовлетворяет всем нашим основным требованиям. Имеющиеся дефекты в этом танке, согласно принятого решения при Вашем участии, устраняются. Об этих дефектах в основном пишет и командарм 1-го ранга тов. ШАПОШНИКОВ.

4. По танку Т-35.

Этот танк по своему вооружению является вполне современным танком. Единственным слабым местом у него является маломощность мотора, на нем стоит мотор М-17 в 500 НР, что ограничивает скорость танка в полевых условиях, желательна была бы установка мотора в 800 НР. Над разработкой мотора этого типа (дизеля) работает часть конструкторов ХПЗ.

5. По танку Т-37.

По своей тактико-технической характеристике этот танк не может служить разведывательным средством в механизированных соединениях, так как его скорости уступают танку БТ. По своей быстроходности он мало пригоден и для мех. полков, зато он может эту службу прекрасно выполнять в разведывательных и танковых батальонах стрелковых дивизий.

<...>

Подводя итоги необходимо сказать, что все танки, состоящие на вооружении Рабоче-Крестьянской Красной Армии, являются вполне современными. Единственное исключение составляет слабость передних мостов на танке Т-37. Этот танк, во что бы то ни стало необходимо в течение 1938 г. модернизировать путем замены задних мостов ГАЗ на бортовые фрикционы. В настоящее время нами уже заканчивается разработка соответствующих конструкций».

[РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1826. Л. 23 – 24]

Как видно из текста заключения, Г.Г. Бокис считал танки, находившиеся на вооружении РККА, вполне современными и, несмотря на имевшиеся недостатки, высоко оценивал их боевые и эксплуатационные качества (17527).

Жизнь и внутренняя политика:

В начале мая 1937 г. президент Чехо- Словакии Бенеилсообщил Сталину, что командующие трех военных округов Тухачевский, Уборевич и Якир, а также ряд других высших чинов Красной Армии в сговоре с руководством фашистской Германии готовят в СССР военный переворот.

Были ли основания опасаться этого? Гражданская война вроде бы закончилась 16 лет назад, но фактически еще шла - и не только на периферии с бандитизмом, но и в центре - в разномастном подполье. Борьба шла даже в самой Партии - между существовавшими де-факто фракциями внутри ВКП(б).

Международная обстановка оставалась крайне напряженной. Постоянно случались инциденты на всех границах - Советский Союз жил во враждебном окружении. Хотя с Англией, Францией, США и другими капиталистическими державами существовали дипломатические отношения, они все равно пытались разговаривать языком ультиматумов. А с армиями стран «Оси Рим - Берлин - Токио»

Красная Армия уже напрямую воевала - пусть на чужой территории в Испании и Китае, пусть сражавшиеся там и получали чужие поддельные паспорта, но от этого они не переставали быть Красной Армией. И было совершенно понятно, что Испания и Китай - это первые очаги будущей большой войны. Не ясно было лишь одно - когда она начнется.

Пакет Бенеша стал спусковым крючком для масштабной кампании репрессий - ответных карательных мер, развернутых органами госбезопасности СССР для пресечения возможного переворота и любых действий врагов народа вообще, включая саботаж - умышленное невыполнение правительственных заданий и производственных планов. Репрессии затронули огромное число людей - виновных и невиновных, но в основном, занимавших командные посты в вооруженных силах и оборонной промышленности. Среди них оказался и В.М. Мяси щев - тогда руководитель конструкторского бюро завода №84, который должен был освоить серийное производства в СССР американских самолетов - бомбардировщика DB-2 и пассажирского DC-3, лицензионное соглашение с фирмой «Дуглас» на выпуск которого вступило в силу 15 июля 1936 г.

Мясищев был обвинен в участии в подпольной троцкистской организации, саботаже и шпионаже на основании показаний ранее арестованных сотрудников ЦАГИ. Они не сказали почти ничего конкретного, кроме одного: Мясищев срывает сроки передачи в производство документации на самолет DC-3, которая уже получена из Америки, а вместо того, чтобы решать служебные вопросы, находясь в служебной командировке в США, тайно встречается с якобы «представителями бело-эмиграции» - его старыми друзьями, бежавшими из России после революции. Впрочем, о чем они говорили - неизвестно. В командировках Мясищев обсуждал ход освоения выпуска самолета Дуглас DC-3 в СССР, естественно, говорил о проблемах, в том числе и о техническом состоянии завода, который этим занимался - но за тем он туда и был послан.

На единственном допросе Мясищев признался во всем, и в конце 1937 г. (а по другим данным - в первых числах января 1938 г.) суд приговорил его к тюремному сроку.

Место руководителя КБ-84 занял А.А. Сеньков. Он прекратил попытки «улучшить» DC-3, отказался от выпуска DB-2, пообещав приспособить под бомбардировщик пассажирский ПС-84, и вместе с главным инженером завода №84 Лисуновым в короткий срок завершил создание первого комплекта документации и оснастки для закупленной у фирмы «Дуглас» плазово-шаблонной технологии, которая обещала резко поднять производительность труда и качество продукции авиапромышленности (17739).

Авиапромышленность:

7 мая 1937 года была подготовлена справка:

Ворошилов докладывает, что НКОП в течение 4-х месяцев 1937 года не поставил ни одного серийного самолета с винтами изменяемого в полете шага, хотя согласно постановлению СТО от 15 января 1937 года он в кооперации с НКТП обязан изготовить в 1937 году 6750таких винтов на самолеты выпуска 1937 года и в запас. Положение ухудшается тем, что на самолетах, выпущенных с обычным винтом, нельзя устанавливать винты изменяемого в полете шага без замены мотора.

Ворошилов просит:

а) заслушать на ближайшем заседании КО доклады НКОП и НКТП о мерах по выполнению пост. СТО от 15 января 1937 года;

б) запретить НКОП создавать, а НКО принимать с 1 июня 1937 года боевые самолеты по лану заказа 1937 года без винтов изменяемого в полете шага;

в) поручить КПК и КСК проверить на заводах ход выполнения пост. СТО о производстве винтов изменяемого в полете шага и доложить выводы и предложения КО к 20 мая 1937 года (3858,9).

7 мая 1937 вышло постановление КО N 3 "О затратах по подготовке производства самолетов Вулти на заводе 1 НКОП" (2324,1).

7 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № Зсс «О затратах по подготовке производства самолетов “Вулти” на заводе № 1 НКОП». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 8) (15460).

С 7 мая по 7 августа 1937 г. в ЦАГИ проходили испытания И-15 на устойчивость пути. Летал Станкевич. Результатом исследований по неустойчивости пути стал отзыв ЦАГИ за № 433 от 29 октября 1937 г. В отзыве, в частности говорилось: “В области больших скоростей, где машина считается неустойчивой, она фактически чрезвычайно устойчива. Существующее стационарное колебание, невидимому, вызывается какой-то периодической силой (возможно, вихрями типа вихрей Кармана), действующей в резонансе с собственным периодом самолета.” (6593).

С 7 мая по 7 августа 1937 г. походили испытания И-15б в ЦАГИ. Летал летчик-инженер Станкевич. Результатом исследований по неустойчивости пути стал отзыв НАГИ за №433 от 29 октября 1937 г. В отзыве, в частности говорилось: "В области больших скоростей, где машина считается неустойчивой, она фактически чрезвычайно устойчива. Существующее стационарное колебание, по- видимому, вызывается какой-то периодической силой (возможно, вихрями типа вихрей Кармана), действующей в резонансе с собственным периодом самолета".

Как видим, полемика вокруг "чайки" шла жесткая, вот даже до науки дело дошло. А правыми, судя по всему, являлись обе стороны. Истина, как это обычно бывает, лежала где-то посередине, что и выяснилось впоследствии. На третьей модификации И-15, небезызвестном И-153, развал "чайки" расширили, и путевая устойчивость самолета летчиками признавалась вполне удовлетворительной. Однако, произошло это спустя три года. А судьба первого варианта самолета далее сложилась так. В 1935 г. авиазавод №1 выпустил 273 И-15. Полтора десятка экземпляров изготовил завод №39, еше две машины он закончил в 1936 году. Общее количество построенных в СССР И-15 составило 384 экземпляра.

Распределение по годам выпуска выглядело следующим образом:

|  | 1934 г. | 1935 г. | 1936 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Завод №1 | 60 | 273 | 2 |
| Завод №39 | 34 | 15 | - |
| Всего | 94 | 288 | 2 |

(12014).

7 мая 1937 А.С.Москалев звонком М.М.К. в Воронежский авиатехникум был вызван из Воронежа, где он работал на базе техникума, в Москву. 8 мая - доложили наверх, через несколько дней поручили построить аналог Сигмы, спроектированной в 1934. Поручили сделать за 2 с половиной месяца - назвали Стрела. Сделали машину в Воронеже и на грузовике перевезли в Москву. По результатам испытаний боевой строить не стали. Сожгли перед эвакуацией (83,318).

7 мая 1937 года Москалев был срочно вызван в Москву. До Сталина дошла информация о теоретических работах над крылом необычной формы русского эмигранта Глухарева в Америке. Москалеву предписывалось в кратчайшие сроки разработать аналог самолета "Сигма", осуществить его постройку в ОКБ-31 и провести летные испытания.

А.С. Москалев разработал эскизный проект "Стрелы" всего за три дня, хотя продумывался он годами, а собственно самолет построили за семьдесят дней. Одновременно были закончены продувки модели в ЦАГИ. Наземные испытания САМ-9 начались 27 июля 1937 года.

Летчик-испытатель Чернавский вспоминал об испытаниях САМ-9: "…Мы просто не успели или, вернее, не смогли воспринять психологически самолет "Стрела". Мы не были готовы, опять же психологически, работать на машине такого типа! Винить нас за это нельзя, нас надо было просто понять! Бипланы со стойками, расчалками и вдруг стремительный изящный треугольник!".

После всех испытаний, составления акта и написания приложения к отчету ЦАГИ самолет САМ-9 "Стрела", который полностью выполнил свою задачу, по приказу из Москвы в конце 1938 года был... уничтожен (11707).

С 7 мая 1937 года завод “Метприбор” был зарегистрирован как завод № 224.

В 1937 году директором был назначен Балакирев Н.Я., который проработал до марта 1938 года.

В начале ВОВ, по решению Правительства от 19 июля 1941 года, часть завода № 224 была эвакуирована из Ленинграда на Урал в Пермь.

Т.о. в Перми организовался филиал завода № 224, который и явился впоследствии базой организации завода № 470.

Завод № 470 образован в апреле 1942 года в Перми.

В сентябре 1944 года завод по решению ГКО за № 6752сс и приказу НКАП за № 652с получил задание о реэвакуации в Ленинград на площадку ранее занимаемую заводом № 379 НКАП (завод № 379 в 1941 года был эвакуирован в Казань) (9608).

Адрес: Ленинград, ул. Швецова, д. 23

В сентябре 1946 года на заводе было организовано ОКБ и опытный цех. Гл. конструктором ОКБ был назначен Ефимов П.А.

На основании приказа МАП № 537/с от 12 августа 1946 года завод был преобразован в Опытный, вследствие чего резко изменился профиль завода – перешли на изготовление опытных образцов учебно-тренировочных установок (РНТ, ТКЛ, КТК и ШТ).

Решением Правительства (приказом МАП № 440сс от 21 апреля 1948 года) Опытный завод № 470 со второго полугодия 1948 года переведен на серийное производство с выделением при нем самостоятельного ОКБ.

В 1948 году директор Васильев Е.Д. переведен на должность директора завода № 283, вместо него на завод № 470 директором был назначен директор завода № 283 Кокуев М.Я. (9608).

Другие оборонные отрасли:

7 мая 1937 г. назначенный К.Е. Ворошиловым совместный доклад не состоялся по причине занятости народного комиссара обороны, вместо него с прибывшими в Москву конструкторами было проведено совещание у помощника начальника АБТУ РККА бригадного инженера В.Д. Свиридова. Состав участников совещания был практически таким же, как и на совещании, состоявшемся 8 и 9 апреля. Кроме В.Д. Свиридова присутствовали: начальник 11-го отдела АБТУ РККА военинженер 2 ранга Я.Л. Сквирский, начальник КБ завода № 174 С.А. Гинзбург, начальники танковых КБ завода № 183 М.И. Кошкин и И.С. Бер, а также начальник КБ № 1 завода № 185 Россе. Целью совещания являлось уточнение тактико-технических требований, «как с конструкторской, так и с производственной стороны».

«В результате обсуждения – было отмечено в протоколе – совещание пришло к следующим выводам:

1. Принять разработанные тактико-технические требования, как ориентировочные для разработки только эскизных проектов с последующим уточнением этих требований.

2. Разработку приспособлений существующих танков для ведения уличного боя целесообразно произвести в следующем порядке:

а) Разработать эскизный проект установки 45 м/м пушки с углом возвышения до 70˚ в существующих танках БТ-7 и Т-46. Данная разработка не требует больших переделок в танке и требует разработки специальной конструкции башни.

Установка же 76 м/м пушки с углом возвышения до 70˚ в существующих танках БТ-7 и Т-46-1 потребует больших переделок в корпусе, трансмиссии и ходовой части.

б) Разработать эскизный проект установки 76 м/м пушки с углами возвышения до 70˚ на базе разрабатываемых проектов БТ-7-Б-ИС (завод № 183) и Т-46-3 (завод № 174).

в) Разработать эскизный проект установки 76 м/м пушки в большой башне Т-35 с углами возвышения до 70˚. Данная разработка потребует небольших переделок в танке и может быть выполнена путем замены существующей большой башни башней специальной конструкции.

Решение задачи создания танка, приспособленного для ведения уличного боя, на базе существующих агрегатов танков наилучшем образом разрешается на БТ-7-Б-ИС и Т-46-3, однако потребует более значительного времени, так как в этом случае фактически разрабатывается новая конструкция танка.

3. Разработку специального танка, приспособленного для ведения уличного боя, необходимо выполнить в двух вариантах:

а) Разработать эскизный проект 3-х башенного танка с установкой в большой башне 76 м/м пушки с углами возвышения до 70˚ и с установкой в малых двух башнях пулеметов ДК, спаренных с пулеметом ДТ. Корпус с наклонными листами и с утолщенной броней до 30 мм. Расположение башен по типу танка Т-29. Танк должен быть колесно-гусеничным. Вес будет около 35-ти тонн.

б) Разработать эскизный проект однобашенного танка в двух вариантах с установкой 76 м/м пушки и 45 м/м пушки с углами возвышения до 70˚. Корпус с наклонными листами, с утолщенной броней до 40 – 50 мм. Танк гусеничный. Вес около 25 – 30 тн.

Разработку эскизного проекта специального 3-х башенного танка, рассчитанного на ведение уличного боя, целесообразно выполнить на Кировском заводе, а однобашенного танка на заводе № 185.

4. Для нормальной стрельбы при углах возвышения до 70˚ необходимо внести изменения в конструкцию противооткатных устройств пушки, обеспечить работу полуавтоматики и со ответственно изменить прицельные устройства. Переделки 45 м/м и 76 м/м пушек, прицельных устройств и приспособление их для стрельбы под углами возвышения до 70˚ должны быть произведены распоряжением Начальника Артиллерийского Управления РККА».

[РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1897. Л. 93 – 94]

Протокол совещания, тактико-технические требования и проект письма на имя народного комиссара оборонной промышленности М.Л. Рухимовича с просьбой дать указания заводам в возможно кратчайший срок начать разработку танков, пригодных для боев в населенных пунктах, начальником АБТУ РККА Г.Г. Бокисом 28 мая 1937 г. были отправлены народному комиссару обороны К.Е. Ворошилову. В препроводительном письме № 180304сс начальник АБТУ РККА просил у наркома обороны утвердить согласованные с конструкторами заводов ТТТ «на разработку эскизных проектов: а) – танка БТ-7-Б-ИС и б) специального среднего танка, специально рассчитанных на ведение уличного боя» и пояснил, что «в настоящее время можно приступить к проектированию только этих двух танков, так как Конструкторское Бюро заводов № 174 и Кировского загружены работами по текущему производству» (17503).

7 мая 1937

СОВ. СЕКРЕТНО

Экз. № 3

о.я. 8/V-37 г.

ПРОТОКОЛ

СОВЕЩАНИЯ У ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА БРИГИНЖЕНЕРА тов. СВИРИДОВА

по ВОПРОСУ ОБСУЖДЕНИЯ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ: а) НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТАНКОВ БТ-7, Т-46, Т-35 для УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ УЛИЧНОГО БОЯ (УСТАНОВКА АРТВООРУЖЕНИЯ С УГЛАМИ ВОЗВЫШЕНИЯ 70˚ и УСТАНОВКА ТАРАНА); б) СПЕЦИАЛЬНОГО ТАНКА, РАССЧИТАННОГО НА ВЕДЕНИЕ УЛИЧНОГО БОЯ.

от 7-го мая 1937 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Пом. Начальника АБТУ РККА Бригинженер – т. СВИРИДОВ.

Начальник 11-го Отдела АБТУ РККА военинженер 2 ранга – т. СКВИРСКИЙ.

Начальник Конструкторского Бюро завода № 174 – т. ГИНСБУРГ.

Начальники конструкторских Бюро завода № 183 – т.т. КОШКИН, БЕР.

Начальник Конструкторского Бюро завода № 185 – т. РОССЕ.

В результате обсуждения совещание пришло к следующим выводам:

1. Принять разработанные тактико-технические требования, как ориентировочные для разработки только эскизных проектов с последующим уточнением этих требований.

2. Разработку приспособлений существующих танков для ведения уличного боя целесообразно произвести в следующем порядке:

а) Разработать эскизный проект установки 45 м/м пушки с углом возвышения до 70˚ в существующих танках БТ-7 и Т-46. Данная разработка не требует больших переделок в танке и требует разработки специальной конструкции башни.

Установка же 76 м/м пушки с углом возвышения до 70˚ в существующих танках БТ-7 и Т-46-1 потребует больших переделок в корпусе, трансмиссии и ходовой части.

б) Разработать эскизный проект установки 76 м/м пушки с углами возвышения до 70˚ на базе разрабатываемых проектов БТ-7-Б-ИС (завод № 183) и Т-46-3 (завод № 174).

в) Разработать эскизный проект установки 76 м/м пушки в большой башне Т-35 с углами возвышения до 70˚. Данная разработка потребует небольших переделок в танке и может быть выполнена путем замены существующей большой башни башней специальной конструкции.

Решение задачи создания танка, приспособленного для ведения уличного боя, на базе существующих агрегатов танков наилучшем образом разрешается на БТ-7-Б-ИС и Т-46-3, однако потребует более значительного времени, так как в этом случае фактически разрабатывается новая конструкция танка.

3. Разработку специального танка, приспособленного для ведения уличного боя, необходимо выполнить в двух вариантах:

а) Разработать эскизный проект 3-х башенного танка с установкой в большой башне 76 м/м пушки с углами возвышения до 70˚ и с установкой в малых двух башнях пулеметов ДК, спаренных с пулеметом ДТ. Корпус с наклонными листами и с утолщенной броней до 30 мм. Расположение башен по типу танка Т-29. Танк должен быть колесно-гусеничным. Вес будет около 35-ти тонн.

б) Разработать эскизный проект однобашенного танка в двух вариантах с установкой 76 м/м пушки и 45 м/м пушки с углами возвышения до 70˚. Корпус с наклонными листами, с утолщенной броней до 40–50 мм. Танк гусеничный. Вес около 25–30 тн.

Разработку эскизного проекта специального 3-х башенного танка, рассчитанного на ведение уличного боя, целесообразно выполнить на Кировском заводе, а однобашенного танка на заводе № 185.

4. Для нормальной стрельбы при углах возвышения до 70˚ необходимо внести изменения в конструкцию противооткатных устройств пушки, обеспечить работу полуавтоматики и соответственно изменить прицельные устройства. Переделки 45 м/м и 76 м/м пушек, прицельных устройств и приспособление их для стрельбы под углами возвышения до 70˚ должны быть произведены распоряжением Начальника Артиллерийского Управления РККА.

п-п (СВИРИДОВ)

подпись (СКВИРСКИЙ)

подпись (ГИНСБУРГ)

подпись (КОШКИН)

подпись (БЕР)

подпись (РОССЕ)

№ 1265сс

Отп. в четырех экз.

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1897 лист 93 –94 (17516).

7 мая 1937 г. Циркулярное письмо наркома оборонной промышленности СССР М. Л. Рухимовича начальникам главных управлений об ужесточении порядка постановки военных изделий на массовое и серийное производство

Секретно.

В материалах большинства начальников главков о мерах по ликвидации вредительства правильно указывается на необходимость установить, наконец, строжайший порядок (как закон): всякое изменение чертежа, конструкции военного изделия, состоящего на вооружении и отнесенного к литеру «Б» должно производиться только с разрешения народного комиссара оборонной промышленности и народного комиссара обороны.

Между тем, еще в 1933 г. тт. Ворошилов и Серго Орджоникидзе издали совместный приказ (№ 136сс 20/31 августа 1933 г.), установив необходимый порядок:

«...¹* 1. Впредь на массовое и серийное производство на заводах ставятся только те образцы вооружения и снаряжения армий, которые приняты РВСоветом Союза.

2. Заказы на массовое производство предметов вооружения и снаряжения армии должны приниматься только при наличии утвержденных чертежей и технических условий.

3. Какие бы то ни было изменения в технических условиях и чертежах на предметы массового и серийного производства могут быть допущены только с совместного разрешения лично народным комиссаром по военным и морским делам (теперь обороны) и народным комиссаром тяжелой промышленности (теперь оборонной промышленности).

4. Виновные в неисполнении данного приказа будут немедленно отстраняться от занимаемой должности и преданы суду».

Руководители отраслей оборонной промышленности положили под сукно этот хороший приказ, чем значительно и воспользовались троцкисты-вредители. Я не хочу издавать еще раз такого характера приказ: я требую от каждого начальника главка уменья навести, наконец, большевистский порядок в этой области. Нужно, проинструктировав буквально каждого работника имеющего касательство к этим вопросам, на деле проверять, как все это выполняется, начать наказывать так или иначе виновных, не пропуская молча случаев нарушения этого порядка.

Разошлете копию этого моего письма всем директорам и главным инженерам заводов, сопроводив его вашими личными дополнительными указаниями. Обяжите директоров ознакомить под расписку каждого соответствующего руководителя, инженера-исполнителя. Вмените всем соответствующим работникам главка каждый раз при посещении заводов проверять, хотя бы выборочно, соблюдается ли вот этот порядок, который для нас так крайне необходим.

Рухимович

Резолюция: «Всем начальникам пр[едприятий] и директорам к точному исполнению. 10 мая. Б. Ванников».

Примечание:

¹* Отточие документа.

РГАЭ. Ф. 7537. Оп. 1. Д. 5. Л. 27-26. Подлинник (15432).

7/8 мая 1937 вышел приказ НКТП № 62с. Об организации в составе НКТП СССР технической группы ПВО. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 304. Л. 38) (15246).

7 мая 1937 вышел приказ НКОП № 0098. Об интенсифицировании азотно-кислотных установок на заводах 4-го и 11-го ГУ. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 62-64) (15244).

7 мая 1937 вышел приказ НКОП № 0101. Об установлении объекта капиталовложений по 5-му ГУ на и утверждении титульных списков по заводам и 5-му монтажному тресту на 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 86-96) (15244).

7 мая 1937года М.И.Кошкин участвовал в совещании, проводившемся помощником начальника АБТУ РККА бригадным инженером Свиридовым, по обсуждению тактико-технических требований (ТТТ) «на приспособление существующих танков БТ-7, Т-46, Т-35 для условий ведения уличного боя». Участники совещания пришли к выводам, что необходимо «разработать эскизный проект установки 45-мм пушки с углом возвышения до 70° в существующих танках БТ-7 и Т-46», а также «эскизный проект установки 76-мм пушки с углами возвышения до 70° на базе разрабатываемых проектов БТ-7-Б-ИС (завод №183) и Т-46-3 (завод №174)». Что касалось создания танка, приспособленного для ведения уличного боя, то признавалось, что эта идея «наилучшим образом разрешается на БТ-7-Б-ИС и Т-46-3, однако потребует более значительного времени, так как в этом случае фактически разрабатывается новая конструкция танка» (Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф.7515. Оп.1. Ед.хр.57. Л.88—96). Вот почему М.И.Кошкиным было принято решение сосредоточить усилия конструкторов на создании одного танка, объединявшего в себе два заданных (БТ-9 и БТ-7-Б-ИС). Это решение получило одобрение руководства 8-го Главного управления Народного комиссариата оборонной промышленности (НКОП) (11859).

Заводу № 183 в 1937 году предстояло выполнить следующие опытно-конструкторские работы:

«1. Установка дизеля БД-2 (2-й серии) в танк БТ-8 (октябрь).

2. Проект гусеницы для БТ с ресурсом 2000—3000км (июнь).

3. Танк БТ-7 со съёмным огнемётом (испытания — май).

4. Опытный образец танка для командира механизированной части на базе танка БТ-7.

5. Танк БТ-7-Б-ИС с шестью ведущими колесами.

6. Установка дизеля БД-2 в танки БТ-2 и БТ-5.

7. Отепление БТ-7 чехлами для работы в зимних условиях ЗабВО и ОКДВА.

8. Испытания трёх опытных образцов танка БТ-7 с 4-скоростной коробкой передач.

9. Проект САУ 76 мм на шасси БТ-7.

10. Проект и опытный образец корпуса танка БТ-7 с экранной бронёй (Iквартал).

11. Проект и опытный образец установки 76-мм пушки в конической башне танка БТ-7 2 шт.

12. Съёмный дымовой прибор БТ-7 2 шт.

13. Установка 37-мм пушки в башне танка БТ.

14. Установка электромоторного привода поворота башни танков БТ-7 и БТ-7А»3.

Кроме того, часть конструкторов постоянно занималась обеспечением серийного выпуска танка БТ-7, в ходе которого только в марте—апреле 1937года приказом по Народному комиссариату тяжёлой промышленности (НКТП) в целях повышения боевых качеств танка БТ-7 следовало выполнить 21 мероприятие (Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф.7515. Оп.1. Ед.хр.57. Л.88—96.). Так что выполнение дополнительных заданий по проекту БТ-9 было просто нереально. Согласно плану Автобронетанкового управления (АБТУ) РККА по опытно-конструкторским работам (ОКР) заводу №183 им.Коминтерна в 1937году предстояло спроектировать танк БТ-9 (танк БТ с повышенной скоростью и проходимостью), в октябре выдать рабочие чертежи в производство и в декабре собрать два опытных образца. Однако к разработке этого проекта КБ даже не приступило, ибо попросту не хватало конструкторов (11859).

Вернувшись в мае 1937 года с совещания, обсуждавшего тактико-технические требования на приспособление существующих танков БТ-7, Т-46, Т-35 для условий ведения уличного боя, М.И.Кошкин решает с целью экономии сил и средств дальнейшую опытно-конструкторскую работу по созданию танка БТ-7-Б-ИС объединить с заданной заводу ещё одной разработкой — созданием танка БТ-9. Проработка эскизного проекта по установке 45-мм пушки с углом возвышения до 70° в танке БТ-7 не вызывала проблем, а вот с проектом по установке 76-мм пушки с углами возвышения до 70° для танка БТ-7-Б-ИС возникли определённые трудности. Дело в том, что при движении на колёсах ведущими в танке БТ-7 являлись только последние опорные катки, и на мягком или влажном грунте проходимость машины резко снижалась. Повышением проходимости колёсно-гусеничных танков БТ в середине 30-х годов ХХвека занималась группа энтузиастов во главе с воентехником 2 ранга Н.Ф.Цыгановым. Под его руководством в автобронетанковых мастерских Харьковского военного округа (ХВО) изготовили опытные образцы танков БТ-2-ИС и БТ-5-ИС, в которых ведущими были шесть из восьми опорных катков. Параллельно с экспериментальными работами группы Цыганова подобные исследования проводились в Военной академии механизации и моторизации РККА на кафедре танков. Слушатель академии воентехник 1 ранга А.Я.Дик также занимался этими вопросами. В 1935 и 1936годах в журнале «Механизация и моторизация РККА» появились две его статьи по проблемам подвижности танка. По окончании академии А.Я.Дик продолжил службу в ХВО в должности инженера 5-й танковой бригады. В феврале 1937 года он участвовал в проведении войсковых испытаний трёх танков БТ-5-ИС, на которых познакомился с Н.Ф.Цыгановым и его работами по созданию танков БТ-5-ИС и БТ-СВ с наклонным расположением броневых листов. В начале лета 1937 года военинженер 3ранга А.Я.Дик был зачислен адъюнктом на кафедру танков ВАММ РККА, откуда его направили в Харьков, на завод №183, для проектирования привода колесного движителя и ходовой части разрабатывавшегося заводом танка БТ-7-Б-ИС. В помощь А.Я.Дику из состава КБ-190 отдела «100» выделили двух конструкторов. Отметим, что основным требованием АБТУ РККА при выдаче заказа на проектирование заводом №183 танка БТ-7-Б-ИС было наличие шести ведущих колёс. В постановлении Комитета обороны (КО) №94 указывалось, что завод №183 в 1938году должен изготовить «опытные образцы танка БТ-ИС с 6-ю ведущими колёсами, дизель-мотором, конической башней с 45 или 76-мм пушкой, с наклонными листами подбашенной коробки с переходом к их производству в 1939 году» (РГВА. Ф.31811. Оп.2. Д.378. Л.52.) (11859).

7 мая 1937 года М.И.Кошкин участвовал в совещании, проводившемся помощником начальника АБТУ РККА бригадным инженером Свиридовым, по обсуждению тактико-технических требований (ТТТ) «на приспособление существующих танков БТ-7, Т-46, Т-35 для условий ведения уличного боя». Участники совещания пришли к выводам, что необходимо «разработать эскизный проект установки 45-мм пушки с углом возвышения до 70° в существующих танках БТ-7 и Т-46», а также «эскизный проект установки 76-мм пушки с углами возвышения до 70° на базе разрабатываемых проектов БТ-7-Б-ИС (завод №183) и Т-46-3 (завод №174)». Что касалось создания танка, приспособленного для ведения уличного боя, то признавалось, что эта идея «наилучшим образом разрешается на БТ-7-Б-ИС и Т-46-3, однако потребует более значительного времени, так как в этом случае фактически разрабатывается новая конструкция танка» (Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф.7515. Оп.1. Ед.хр.11. Л.95, 96.

Вот почему М.И.Кошкиным было принято решение сосредоточить усилия конструкторов на создании одного танка, объединявшего в себе два заданных (БТ-9 и БТ-7-Б-ИС). Это решение получило одобрение руководства 8-го Главного управления Народного комиссариата оборонной промышленности (НКОП) (Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф.7515. Оп.1. Ед.хр. 57. Л. 101.).

7 мая 1937 года был расстрелян инженер-танкостроитель О.М.Иванов - начальник СКБ-2 Кировского завода в Ленинграде, обвиненный как "участник троцкистско-зиновьевской организации на заводе". В группу проектировщиков входили С.П.Богомолов, К.И.Кузьмин, П.П.Михайлов, П.Т.Сосов, Л.Е.Сычев и С.В.Федоренко (9634).

7 мая 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР, рассматривая обвинительное заключение, составленное 27 апреля 1937 года сержантом УНКВД Утехиным и старшим лейтенантом Остащенко в отношении Иванова, признала Иванова О.М.Иновным в совершении перечисленных выше преступлений и приговорила его к высшей мере уголовного наказания — расстрелу с конфискацилично ему принадлежащего имущества. При этом подчеркивалось:

«Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и на основании постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года подлежит немедленному исполнению».

В деле в отдельной справке указано, что «Приговор о расстреле Иванова Олимпия Митрофановича приведен в исполнение в гор. Ленинграде 8 мая 1937 г.» (11504).

7 мая 1937 г. Приказом № 0101 предписано к 1.01.1938 г. ввести завод радиоприемной аппаратуры «Электросигнал» в эксплуатацию. Приказом № 0063 от 27.03.1937 г. для реализации договора об инотехпомощи с фирмой «Радио-Корпорейшн», повышения качества средств вооружения РККА и внедрения американского опыта производства радиоаппаратуры выдано задание закончить строительство завода в 1937 г. и сделать его заводом массового производства современных радиоприемников; выпустить в 1937 г. 100 тыс. радиоприемников Т-6, подготовить производство в 1938 г. приемников Т-9; организовать производство электролитических конденсаторов и омических сопротивлений по американским образцам. Приказом № 156с от 7/10.05.1938 г. была подчеркнута неудовлетворительная работа завода (план 1937 г. выполнен на 51,3%). Этим же приказом требовалось с 1.07.1938 г. наладить массовое производство сопротивлений и электролитических конденсаторов, а с 1.08.1938 г. - слюдяных и бумажных конденсаторов по американским ТУ; заводу выделено в 1938 г. 6 станков. Приказом № 290с от 7.08.1938 г. требовалось ввести в эксплуатацию в 1938 г. деревообделочный корпус, конденсаторный и компрессорную, лесосушилку; закончить расширение главного корпуса. 20.10.1938 г. на заводе произошел сильный пожар, в результате была уничтожена почти половина предприятия. Пр. № 434с от 14/16.11.1938 г. требовалось: к 15.11.1938 г. восстановить цехи: штамповочный, сопротивлений, сборки приемников 6Н-1, контурных катушек; сдать под монтаж: пристройку к главному корпусу - к 15.11.1938 г.; конденсаторный корпус - к 1.12.1938 г.; деревообделочный корпус - к 25.12.1938 г. К 05.1939 г. завод был восстановлен.

10.10.1941 г. завод был эвакуирован в Новосибирск и послужил основой для нового завода «Электросигнал» (завод № 590). Есть упоминания, что в 1942 г. завод «Электросигнал» эвакуировался в Красноярск.130 После освобождения Воронежа от оккупации зимой 1943 г. завод был восстановлен на прежней площадке и в 05.1944 г. начал выпуск радиоприемников.

Завод № 728 НКС, МПСС , Завод «Красный сигналист», ГС Воронежский завод радиоприемной аппаратуры «Электросигнал» НКТП, НКОП, НКАП, НКЭП, В-8865, ПО «Электросигнал» МПСС, АООТ, ОАО «Электросигнал» /г. Воронеж Задонское ш. а/я 5/ /394026  г. Воронеж ул. Электросигнальная, 1 тел. 16-04-94, -24-87/

С 1953 г. начато производство телевизоров, далее завод стал ведущим по этому направлению.

Имел наименование «п/я В-8865». В 1977 г. на базе завода создано ПО «Электросигнал», в состав которого входил также завод «Сигнал» ( г. Коммунарск). На базе завода были созданы предприятия: Воронежский завод радиодеталей (1948 г.), Воронежский радиозавод «Полюс» (1954 г.), Воронежский НИИ «Вега» (1956 г.), ВНИИС (1958 г.), «Рекорд-сервис» (1990 г.). ПО имело филиал, в 03.1982 г. из него выделился самостоятельный завод «Орион» ( г. Тернополь).

В 02.1993 г. предприятие преобразовано в АООТ, с 1996 г.- ОАО «Электросигнал». По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. ОАО вошло в перечень стратегических предприятий.

Разработка и производство (2002 г.): средства связи специального и общего назначения для МО и силовых структур; мобильные узлы связи на шасси бронетехники; телевизоры.

Имелось 5 дочерних предприятий (2005 г.): ООО «Завод «ЭЛТА», ООО «Завод «ЭЛМА», ООО «Агрофирма «Поляны», ООО «Телекомпания «ВЭЛС-ТВ», ООО «База отдыха «Сигнал».

Директор (1932 г.-)-  Г.М. Гройсер-Де-Маре, (-11.02.1937 г.)- А.А. Нудэ, (11.02.1937-5.03.1938 г.)- А(Н).И. Щеголь (снят); и.о. (29.04-05.1938 г.)- В.М. Карпов; (14.05-11.1938 г.-)- В.М. Карпов, (1949-68 г.)-  Г.П. Фурсов, (1968-87 г.)- Н.А. Потапов. Гендиректор (1996 г.-> Б.В. Харченко, (2004 г.-)-  Г.Н. Потапов.

Зам. директора (-27.05.1937 г.)- И.К. Вирзин, (27.05.1937 г.-> В.И. Нефедов, (14.10.1937 г.-)- И.Т. Козенко.

Технический директор (03.1937 г.)- Л.А. Раков.

Гл. инженер (16.02.1937 г.-)- Л.А. Раков, (14.10.1937-19.07.1938 г.)- И.Т. Козенко, (9.05-11.1938 г.-)-  Г.К. Марисов.

Зам. гл. инженера (16.02.1937 г.-)- В.Н. Котельников.

Начальник производства (16.02.1937 г.-)- В.Н. Котельников.

Начальники цехов: конденсаторного (03.1937 г.-)- И. Г. Козенок.Ь9

Производство: радиоприемники: П-8 (1934-), батарейный БИ-234 (1934-), сетевой СИ-234 (1934-), СИ-235 (- 1939), 9Н-4 (1937-), 4НБС-6 (1938-), 6НГ-1 (1938), 6Н-1 (американский, 1939-40-), СР-1 (1940)- 100 тыс., 4ДН-6 (1940)- 20 тыс., СПБ (1940)- 4 тыс., ФДН-6 (1940), 9Н-19 (1941-), комбайн Т-19 (1941)- 10, «Родина» (1945-), «Родина-45, -46, -47 (ЭЛС-3), -52, -53, -58, -59, -60М1», «Электросигнал» ЭЛС-2, ЭЛС-3 (1944-45), «Воронеж» (1952-); радиола Д-11 (1939-); репродукторы «Говорящая бумага» (1940-), «Говорящий целлофан» (1941-); радиостанции: АРС (1949-), ЦРС (1949-), «Марс» (1949-), «Плахпет» (1949-), «Парус», «Алтай» (1979-), «Лен» (1979-), «Маяк» (1979-), «Маяк-Дуэт» (2000-е), «Эстакада» (1979-), «Гранит», «Фазан» (2000-е), центровая «Алтай-ЦС», локомотивная «Транспорт-РВ-1» (1995-2000-е), промышленные УКВ: «Сигнал-Н», портативная ВЭЛС (2000-е); Р-107М, Р-111, Р-159, Р-163, Р-168-100 (2000-е), Р-407; система радиосвязи ВЭЛС-Л (2000-е); 1РТМ-А2-ЧМ; радиоузел "5-W"; телевизоры: КВН-49 (1953-), «Воронеж» (1956-), «Воронеж-2, -3, -6», «Рекорд» (1956-), «Рекорд-12, -64, -В300, -В305, -В306 (1972-), -В307, -В308, -В310, -В311, -В312 (1975-), -В350, ВЦ310, ВЦ-311, ВЦ-381 (1984-)», «ВЭЛС» 34ТБ-413 (1991-), 23ТБ-433, 51ТЦ-49; устройства зарядные УЗ-10, ПЗУ-6-1 (2000-е).101'

Завод «Сигнал», В-8955 /Украина  г. Коммунарск Луганской обл./

Завод являлся филиалом завода «Электросигнал», затем входил в состав ПО «Электросигнал». Имел наименование «п/я В-8955».

Производство: радиостанция «Гранит-М».

Завод, ПО «Орион», ОАО «Тернопольский радиозавод (ТРЗ) «Орион» /Украина  г. Тернополь ул. 15-го Квитня, 6/

Завод «Орион» в 03.1982 г. выделился из состава филиала ПО «Электросигнал» в самостоятельный завод. В 08.1989 г. на базе завода создано ПО «Орион». В 10.1998 г. преобразовано в ОАО «ТРЗ «Орион».

Производство: электропроигрыватели: «Орбита-001С, ЭП-001С»; магнитолы: «Селена», «Топильче РМ- 201С»; радиоприемники: «Орион РП-201, РП-206».

Воронежский завод радиодеталей, А-7058, ОАО «Воронежский завод радиодеталей» /г. Воронеж/

Создан в 1948 г. на базе завода «Электросигнал». Имел наименование «п/я А-7058».

По решению правительства № 22-р от 9.01.2004 г. вошло в перечень стратегических предприятий.

Производство: транзистор П-216.

Воронежский радиозавод, ПО «Полюс», Р-6797, ОАО «Воронежский радиозавод «Полюс» /г. Воронеж а/я 10/ /394640  г. Воронеж ул. 9 Января, 180/

Создан в начале 1954 г. на базе завода «Электросигнал». Имел наименование «п/я Р-6797».

Специализировался на производстве шифровального оборудования для служб безопасности и оборудовании для телекоммуникационных систем. С 1959 г. начата разработка и производство портативных транзисторных приемников, широкополосных усилителей. Выпускалось также оборудование для измерения и регулирования температуры и влажности в зернохранилищах, устройства звуковой сигнализации.

Производство: Р-389, Р-391; блоки для Р-359; радиоприемники: «Воронеж» (1954-), «Дорожный» (1954-), «Новь» (1956-), «Спутник» (1957-), «Сюрприз» (1957-), «Стрела» (1959-), «Сувенир», «Атмосфера» (1959-), «Атмосфера-2 (I960-)», «Альпинист» (1964-), «Альпинист-2, -3 (1964-), -405 (1972-), -406, -407 (1975-), -415, -417, -418 (1979-), -419, -420, -320 (1984-), -321 (1986-), -221 (1990-), -224 (1991-), РП-224, РП-226С, РП-229»; радиола «Стрела»; магнитола «Альпинист-411».108

ФГУП «Воронежский НИИ «Вега» /г. Воронеж/

Создан в 1956 г. на базе завода «Электросигнал».

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

Воронежский НИИ связи (ВНИИС) МПСС, Р-6208, Минсвязи, ФГУП «Воронежский НИИС», ОАО «Концерн «Созвездие» /394018  г. Воронеж ул. Плехановская, 14 тел. 52-10-06, -12-59/

Образован 1.05.1958 г. на базе завода «Электросигнал» для исследований и разработок в области систем и средств сухопутной подвижной связи. Головной институт по данному направлению. Имел наименование «п/я Р- 6208».

Работы (1958-75 г.): разработка средств радиосвязи и управления; (1975-95 г.): разработка АСУ и связи с адаптацией к внешним воздействиям; (1995 г.-): разработка АСУ и гибко программируемых многофункциональных средств радиосвязи, в т.ч. СУ войсками, оружием, средствами радиосвязи и радиоподавления; (2005 г.): технологические средства для CDMA-технологий; устройства кодирования, перемежения и технического закрытия информации; фильтры, линии задержки и устройства обработки данных; автоматизированные антенно-мачтовые устройства высотой до 70 м; высокостабильные кварцевые генераторы.

В 1977 г., после образования Запорожского НИИРС, туда переданы работы по разработке KB радиостанций.

Принимал участие в разработке абонентской станции спутниковой связи для ВС Р-439-МДЗКР (совместно с НПП «Радиосвязь»).

По Указу Президента № 993 от 29.07.2004 г. Воронежский НИИ связи преобразован в ОАО «Концерн «Созвездие». По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в перечень стратегических оборонных предприятий.

В состав Концерна входили (2006 г.): 16 предприятий, в т.ч. ВНИИС, КБОР, Сарапульский радиозавод.

Работы (2006 г.): разработка и производство: АСУ и связи тактического звена, систем телекодовой и речевой связи комплексов ПВО, АСУ и средств РЭБ, АСУ и связи спецназначения, систем и средств радиосвязи для народного хозяйства.

Численность персонала (2005 г.)- около 5000 чел.101

Директор (1958-86 г.)- К.Я. Петров, Б.Я. Осипов,122 А.П. Биленко,122 (1986-2003 г.-)- В.И. Борисов. Гендиректор (-2005-06 Г.-)- В.И. Борисов.

Зам. директора по науке (2001 г.)- И.И. Малышев.

Ген. конструктор (-2003-06 г.-)- В. Борисов.

Зам. гл. конструктора- И.И. Малышев.

Гл. инженер- А.П. Биленко, Н.А. Рудиков, В.И. Николаев, Э.А. Янутан.

Гл. технолог- В.З. Курцев.

Гл. конструкторы: Б.Я. Осипов, А.П. Биленко (аппаратура 15Э), JI.T. Болотин («Выстрел», «Выстрел-М»),

Начальники отделов: микроэлектроники- B.C. Цымбалюк.

Создано: радиостанции: тактического звена: Р-111, Р-123, Р-124, Р-129 «Выстрел» (1960-е), Р-130 «Выстрел- М» (1960-е), Р-134, Р-143, Р-163, Р-173 (1970-е); КВ-УКВ диапазона Р-168 «Акведук» (1975); для оперативной связи сухопутных и пограничных войск: «Визиви», «Виконт», «Гондола», «Малыш», «Уран», «Сокол»; для МВД «Вызов», «Сигнал», «Марс», «Сирена», «Пальма», «Виола»; для КГБ «Сова», «Зяблик», «Чайка», «Кайра»; линии управления «Круг», «Краб», «Эвольвента» (1970-е), линии управления и связи с псевдослучайной nqHopriMB рабочих частот (ППРЧ) «Акведук» (1990-е); аппаратура закрытой системы связи 15Э; изделия «Карабах «Порт», «Кама-С, -П», «Беркут», «Глет-Н, -3», «Лес», «Волемот», «Лен», «Акватория»; навигацпан аппаратура «Азимут» (2000-е); релейная станция «Луч МТ» (2000-е); система связи для МПС «Транспорт»; транкинговая система общего пользования «Алтай» (1970-е).

КБ опытных работ (КБОР) МПСС, ФГУП «КБОР» ФАП /115093  г. Москва 1-й Щипковский пер., 3 тел. 235-83-27/

Образовано по приказу МПСС в 12.1974 г. для создания подвижных систем связи специального назначения. С помощью региональных подразделений вело строительство объектов связи, монтаж и наладку систем связи, завершенных в 1982 г. В 1980-е  г. При помощи КБОР были введены в строй Киевский институт радиотехнических материалов, Минский институт радиоматериалов, Боровский завод спецматериалов и Кольский завод спецматериалов.

В 1980-е  г. на базе КБОР и СКБ материалов ЦНИТИ «Техномаш» создан Отраслевой центр специального материаловедения. Им разработано более 200 новых материалов. Велись работы в области радиационных методов модификации материалов, биозащиты, тропикоустойчивости, утилизации многокомпонентного металлолома.

Имело Боровский филиал (1975-79 г.).

С 1998 г. главным направлением КБОР стало создание и выпуск многофункциональных систем регистрации и приема-передачи информации серии МСР.

По Указу Президента РФ № 1009 от 4.08.2004 г. вошло в число стратегических оборонных предприятий.

Входил в состав Концерна «Созвездие» (2006 г.).

Работы (2006 г.): создание и эксплуатация многофункциональных систем регистрации, мониторинга и управления силами и средствами.

Директор- А.И. Студеницын, В.А. Латышев, (1980-е-2000 г.-)- З.П. Баскаев. Гендиректор (-2005-06 г.-)- В.В. Симаков (11982).

7 мая 1937 г. Сообщение вашингтонского корреспондента газеты "Иомиури" о советском заказе на постройку линкоров

Не подлежит оглашению.

Вашингтонский корреспондент газеты "Иомиури" сообщает, что правительство Соединенных Штатов уведомило советское правительство об отсутствии с его стороны возражений против постройки в Америке двух линкоров для СССР водоизмещением 35 тыс. т каждый, вооруженных 16-дюймовыми орудиями. Корреспондент добавляет: ожидается, что советское правительство в ближайшие дни передаст формальный заказ на постройку линкоров "Бетлехем Стил Компани". Закладка линкоров, по словам корреспондентов, состоится нынешним летом.

Представитель Министерства иностранных дел Японии, отвечая на вопросы иностранных корреспондентов по этому поводу, заявил сначала, что "сообщения о постройке линкоров для СССР в США считаются просто слухами, но, конечно, если они соответствуют действительности, создается интересное положение".

РГАЭ. Ф. 413. On. 13. Д. 1791. Л. 45. Копия. Перевод с англ., современный оригиналу (12152).

Армия:

7 мая 1937 в Испанию прибыла вторая партия И-16 из 31 машины - полная эскадрилья (1808,10).

7 мая 1937 г. в Испанию поступает И-16 для формирования полной эскадрильи (31 единица) (11641).

7 мая в 1937 году в республиканскую Испанию прибыла вторая партия самолётов «И-16» в количестве 31-й машины, а 21 мая еще 17 истребителей и четыре «УТИ-4». Одновременно с новой партией машин прибыла очередная группа советских летчиков, в основном из 142-ой авиационной бригады, базирующейся в Бобруйске, и шестьдесят молодых испанских парней, освоивших технику пилотирования «И-16» в советской летной школе в Кировабаде (14884).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 7 и 13 мая 1937. Из протокола заседания Политбюро № 49, 1937 г.

Вопрос НКВД

Поручить т. Ежову организовать в специальном порядке строжайшее расследование дела пожара у т. Кагановича, имея в виду, что ЦК рассматривает этот пожар не как случайное явление, а как организованное врагами (11652).

Внешняя политика:

Между 7 и 13 мая 1937. Из протокола заседания Политбюро № 49, 1937 г.

Вопрос ИМЭЛ

Разрешить ИМЭЛ приобрести у Кригера следующие ценные рукописи Маркса и Энгельса:

1. Шесть подлинников писем Маркса и Энгельса из их переписки 1864-1878 гг.

2. Печатный экземпляр устава 1-ого Интернационала 1871 г. с собственноручными исправлениями и добавлениями Маркса.

3. Рукопись Энгельса (подлинник Принципов Коммунизма, 1847 г.).

Кроме того, в качестве добавления 12 рукописей Моисея Гесса. Ассигновать на это 6560 долларов (11652).

Между 7 и 13 мая 1937. Из протокола заседания Политбюро № 49, 1937 г.

О консульствах

Принять предложение т. Литвинова о ликвидации части польских, немецких и японских консульств в СССР (11652).

За рубежом:

7 мая 1937 состоялся первый полет Lockheed XC-35 (20798).

7 мая в 1937 году фирмой «Фоккер» был подписан контракт с финским правительством на продажу семи «D.XXI» и предоставлении лицензии на изготовление 14 истребителей, а 15 июня его дополнили лицензией еще на 21 самолет. Финских специалистов привлекла в первую очередь технологическая простота машины, для производства которой не требовалось дорогого оборудования, сложной оснастки и большого количества высококвалифицированных специалистов. Она вполне подходила для освоения маломощным авиазаводом VL (Valtlonlentokonetehdas) в Тампере (14884).

7 мая 1937 г., перед полётом Адама на Бристоль 1 38А, итальянский лётчик Марио Пецци (MarioPezzi) поднялся в скафандре на 15655 м. Рекорд был установлен на самолёте Капрони Са 161.

Первый полёт Са 161 совершил в 1936 г. Это был одноместный биплан, дальнейшее развитие Са 113. Несмотря на максимальную облегчённость самолёта, утверждалось, что его конструкция имеет более чем шестикратный запас прочности, и Са 161 способен выполнять фигуры высшего пилотажа и перевёрнутый полёт.

Установленный на Са 161 двигатель Пьяджио P.XIR.C.73 был оснащён двухступенчатым приводным центробежным нагнетателем. От серийного мотора P.XIR.C.50 (доработанного лицензионного «Мистраль Мажор» 14 К) он отличался повышенными степенью сжатия и наддувом, а также специальными магнето, свечами и карбюратором, которые проходили испытания на земле в условиях, соответствующих высоте 1 2 км. Для высотных полётов использовалось специальное топливо. Деревянный четырёхлопастный винт большого диаметра имел широкие лопасти с большим углом установки. В отличие от применявшегося на Са 113 A.Q. металлического винта фиксированного шага, весившего около 120 кг, новый большой винт весил всего 47 кг.

Лётчик располагался в открытой кабине. В рекордном полёте он был одет в скафандр. Помимо обычных приборов, на борту имелись расходомеры для кислорода, манометры, показывавшие давление в кислородных баллонах, и манометр, измерявший давление в скафандре. Скафандр и все приборы имели электрообогрев. Для надёжной работы при низких температурах тяги системы управления были смонтированы на шарикоподшипниках, использовалась специальная незамерзающая смазка.

Подробный рассказ Пецци о рекордном полёте на Са 161 был опубликован в журнале «LeViedell'Aria»:

«Я ждал подходящего момента уже 20 дней.

Одна только мысль о возможности наконец осуществить то, о чём я уже давно мечтал, <...> наполняла сердце счастьем. <...>

Я старался сохранять спокойствие. <...> И мне это удалось. Я остался невозмутим, даже когда подойдя к самолёту с уже вращающимся винтом и готовому ко взлёту, механик по двигателю сказал: «Что-то не в порядке с одной из свечей, но не волнуйтесь, там работы всего минут на пятнадцать».

Я был уже одет для полёта и облачен в скафандр. Было очень жарко, и я сильно потел.

Я попросил принести стул, уселся и, думая о 50 градусах мороза, которые ждут меня в стратосфере, принялся ждать с несвойственным моему раздражительному характеру терпением. <...>Рис. 22. Пецци в кабине Са 161	Я стартовал примерно в 10:45. <...>

Подъём происходил очень быстро, и во мне постепенно крепла надежда, что всё пройдёт наилучшим образом. Набрав 1000 метров, я загерметизировал скафандр, изолировавшись от внешней'среды.

Когда закрываешь скафандр, ощущения испытываешь далеко не самые приятные.

Кажется, что оказываешься наглухо закрыт в лишённом воздуха пространстве. Звуки, идущие извне, еле слышны, воздух словно отсутствует; начинаешь испытывать сильное чувство одиночества и дискомфорт <...> Наверное, это вопрос привычки; и действительно, вскоре неприятные ощущения прошли, уступив место абсолютному спокойствию.

Я поднимался со скоростью 12-15 метров в секунду, и земля очень быстро удалялась. <...> С самого начала я очень опасался, что стёкла запотеют из-за большого количества влажных паров от дыхания и сильного потоотделения, особенно в начале полёта. Но фильтры, призванные удерживать водяные пары, работали идеально. <...>

Не меняя скорости, продолжаю быстро набирать высоту.

Вдруг сердце вздрогнуло. Из мотора валит густой дым, и, кажется, я различаю, как он горит. Но это ощущение быстро прошло. Понимаю, что это - то самое известное облако, которое образует самолёт на больших высотах. Оно собирается слева, видимо, потому что туда его относит потоком от винта, окутывает дымкой крылья, фюзеляжи удаляется, оставляя позади обильный заметный шлейф. Он будет тянуться за мной примерно до 12000 метров. <...>

Облако выходит из двигателя не в виде постоянного образования, а мгновенными, быстро вылетающими выхлопами, и, пролетая мимо стёкол скафандра, вызывает лёгкое головокружение.

Уменьшаю подачу кислорода, поскольку его избыток будет вызывать раздувание скафандра из-за низкой плотности окружающего воздуха.

Думаю только о контроле показаний приборов; все другие мысли исключены.

Начинают давать о себе знать эффекты присутствия на большой высоте, сказывающиеся в снижении умственных способностей. Я на высоте 12000 метров. Здесь, так высоко, посещает чувство какой-то вселенской грусти и абсолютного одиночества. Здесь ощущаешь себя в отрыве от всех, покинутым, предоставленным только самому себе. Позже и это чувство проходит. Пребывание на больших высотах всё больше и больше притупляет все ощущения.

Начинаю чувствовать холод в конечностях. Перевожу реостаты на максимальный режим. Вскоре чувствую, что температура поднимается и обогрева достаточно.

Осматриваю крылья: они держатся жёстко, не проявляя ни малейшей вибрации. <...> Скафандр издаёт странные неприятные поскрипывающие звуки.

Я задал скафандру режим оптимального давления, который потом поддерживал в течение всего полёта. Нахожусь на высоте 15000 метров.

Машина производит впечатление уставшей. Подъём значительно замедлился. Сильно выросла температура масла.

Начинаю сомневаться в успехе, но желание победить становится ещё сильней. Поэтому я продолжаю подъём, чувствуя сомнения, которые будут сопровождать меня весь полёт и останутся до того момента, когда после сложнейших и тщательнейших вычислений, приз ванных определить максимальную достигнутую мной высоту, я не получу убедительных доказательств того, что установил рекорд.

Продолжаю подъём, хоть и медленно.

Прибор показывает 2 метра в секунду, потом - один метр, потом ещё меньше. Я прибыл. Передвигаю ручку управления, надеясь преодолеть последние метры, после чего аппарат перестаёт подчиняться, более того, он словно обессилел. Быстро осматриваюсь, но никаких нарушений не видно.

Спускаюсь.

Теперь я во власти острейшего желания вернуться на землю. Когда стих шум приглушённого мотора, воцарилась <...> тишина. Начинаю испытывать болезненные ощущения под мышками, в лодыжках и запястьях, вызванные неизбежным давлением скафандра <...>

... я уже на 10000 метров. Сейчас я физически ощущаю себя хорошо. Мысли свободны, и голова работает хорошо. Меня беспокоит, что, возможно, испытание провалено, но согревает уверенность в том, что я сделал всё, что было возможно и что было в моих силах. Вдруг я почувствовал себя как под настоящим ливнем. Речь идет о больших каплях воды, которые падают мне на грудь, стекают по стёклам скафандра, покрывая его дымкой. Я был очень удивлён. Оказалось, и я заметил это только сейчас, что металлический колпак, надеваемый на голову, изнутри оброс слоем льда, торчащего сосульками толщиной примерно полсантиметра. Этот лёд сейчас тает. Вода от его таяния попадает на стёкла, не оставляя следа. Видимость остаётся превосходной. Впервые за весь полёт я любуюсь панорамой <...>

Сдуваю скафандр. Меня охватывает чувство освобождения. Поворачиваю в сторону поля <...> и захожу на посадку» (15974).

Другие оборонные отрасли:

8 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00100. Об объединении научно-исследовательской работы по сухопутным и морским снарядам и по бронебойным аэробомбам в НИИ № 24. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 80-85) (15244).

8 мая 1937

СОВ. СЕКРЕТНО

Экз. № 3

о.я. 8/V-37 г.

ПРОТОКОЛ

СОВЕЩАНИЯ У ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА БРИГИНЖЕНЕРА тов. СВИРИДОВА

по ВОПРОСУ ОБСУЖДЕНИЯ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ: а) НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТАНКОВ БТ-7, Т-46, Т-35 для УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ УЛИЧНОГО БОЯ (УСТАНОВКА АРТВООРУЖЕНИЯ С УГЛАМИ ВОЗВЫШЕНИЯ 70˚ и УСТАНОВКА ТАРАНА); б) СПЕЦИАЛЬНОГО ТАНКА, РАССЧИТАННОГО НА ВЕДЕНИЕ УЛИЧНОГО БОЯ.

от 7-го мая 1937 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Пом. Начальника АБТУ РККА Бригинженер – т. СВИРИДОВ.

Начальник 11-го Отдела АБТУ РККА военинженер 2 ранга – т. СКВИРСКИЙ.

Начальник Конструкторского Бюро завода № 174 – т. ГИНСБУРГ.

Начальники конструкторских Бюро завода № 183 – т.т. КОШКИН, БЕР.

Начальник Конструкторского Бюро завода № 185 – т. РОССЕ.

В результате обсуждения совещание пришло к следующим выводам:

1. Принять разработанные тактико-технические требования, как ориентировочные для разработки только эскизных проектов с последующим уточнением этих требований.

2. Разработку приспособлений существующих танков для ведения уличного боя целесообразно произвести в следующем порядке:

а) Разработать эскизный проект установки 45 м/м пушки с углом возвышения до 70˚ в существующих танках БТ-7 и Т-46. Данная разработка не требует больших переделок в танке и требует разработки специальной конструкции башни.

Установка же 76 м/м пушки с углом возвышения до 70˚ в существующих танках БТ-7 и Т-46-1 потребует больших переделок в корпусе, трансмиссии и ходовой части.

б) Разработать эскизный проект установки 76 м/м пушки с углами возвышения до 70˚ на базе разрабатываемых проектов БТ-7-Б-ИС (завод № 183) и Т-46-3 (завод № 174).

в) Разработать эскизный проект установки 76 м/м пушки в большой башне Т-35 с углами возвышения до 70˚. Данная разработка потребует небольших переделок в танке и может быть выполнена путем замены существующей большой башни башней специальной конструкции.

Решение задачи создания танка, приспособленного для ведения уличного боя, на базе существующих агрегатов танков наилучшем образом разрешается на БТ-7-Б-ИС и Т-46-3, однако потребует более значительного времени, так как в этом случае фактически разрабатывается новая конструкция танка.

3. Разработку специального танка, приспособленного для ведения уличного боя, необходимо выполнить в двух вариантах:

а) Разработать эскизный проект 3-х башенного танка с установкой в большой башне 76 м/м пушки с углами возвышения до 70˚ и с установкой в малых двух башнях пулеметов ДК, спаренных с пулеметом ДТ. Корпус с наклонными листами и с утолщенной броней до 30 мм. Расположение башен по типу танка Т-29. Танк должен быть колесно-гусеничным. Вес будет около 35-ти тонн.

б) Разработать эскизный проект однобашенного танка в двух вариантах с установкой 76 м/м пушки и 45 м/м пушки с углами возвышения до 70˚. Корпус с наклонными листами, с утолщенной броней до 40–50 мм. Танк гусеничный. Вес около 25–30 тн.

Разработку эскизного проекта специального 3-х башенного танка, рассчитанного на ведение уличного боя, целесообразно выполнить на Кировском заводе, а однобашенного танка на заводе № 185.

4. Для нормальной стрельбы при углах возвышения до 70˚ необходимо внести изменения в конструкцию противооткатных устройств пушки, обеспечить работу полуавтоматики и соответственно изменить прицельные устройства. Переделки 45 м/м и 76 м/м пушек, прицельных устройств и приспособление их для стрельбы под углами возвышения до 70˚ должны быть произведены распоряжением Начальника Артиллерийского Управления РККА.

п-п (СВИРИДОВ)

подпись (СКВИРСКИЙ)

подпись (ГИНСБУРГ)

подпись (КОШКИН)

подпись (БЕР)

подпись (РОССЕ)

№ 1265сс

Отп. в четырех экз.

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1897 лист 93 –94 (17939).

8 мая 1937 вышел приказ НКОП № 0099. О мероприятиях для скорейшего окончания строительства завода № 106, увеличении капитальных работ, утверждении титульной сметы и др. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 65-79) (15244).

8 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00102. а) О создании мощностей на заводах 3-го ГУ; б) об установлении объема капиталовложений по 3-му ГУ; в) об утверждении титульных списков капитальных работ по заводам на 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 97-114) (15244).

8 мая 1937 г. Приказом № 00102 заводу (ГС завод № 172 им. Молотова НКОП, НКВ, ГКОТ, Мотовилихинский медеплавильный завод, Пермский орудийный завод ВСНХ, Мотовилихинский машиностроительный завод ВСНХ, Пермский завод им. В.М. Молотова НКОП, Мотовилихннский завод машиностроения (МЗМ), Пермский машиностроительный завод (ПМЗ) им. В.И. Ленина МОП, ОАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» (МЗ) /г. Пермь, Мотовилиха,  г. Молотово Свердловской обл. п/я 1 (193 7-38 г.)/ /614014  г. Пермь ул. 1905 года, 35 тел. (3422) 60-73-01/) предписывалось к 1.01.1938 г. создать на заводе мощности по выпуску 280 пушек А-19 в год. Этим же приказом завод был обязан ввести в эксплуатацию в 1937 г.: обдирочное отделение и 8 печей, механические цехи №2, 3, 4; расширить кузнечно-молотовый цех, установить 5 молотов, увеличить мощности мартеновского и листопрокатного цехов. Пр. ЗГУ № 71 от 17.11.1937 г. предписано набрать на завод до 1.02.1938 г. 4500 рабочих. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № 10с провести обследование реконструкции завода. По пр. № 48с от 8.02.1938 г. было необходимо построить в 1938 г. штамповую мастерскую при кузнечном цехе. По пр. № 141с от 21.04.1938 г. на завод направлено 27 молодых специалистов-ИТР. Приказом № 158сс от 10/11.05.1938 г. требовалось разработать проект (ГПИ-7) увеличения мощности завода в 1940 г. до 1500 дивизионных и 1500 корпусных 152-мм гаубиц в год; снарядное производство оставить на прежнем уровне; обеспечить выполнение плана по 152-мм гаубицам в 1938 г.: корпусные: 1-й квартал - 24 шт., 2- й - 155, 3-й - 226, 4-й - 195; дивизионные: 2-й - 165, 3-й - 195, 4-й - 240 шт. Приказом № 279с от 7.08.1938 г. требовалось: ввести в эксплуатацию цехи: термический - в 10.1938 г., обдирочный - в 12.1938 г.

По пр. № 0185 от 27.08.1937 г. на «Саркомбайн» для освоения выпуска были преданы чертежи 122-мм гаубицы и переведено 10 квалифицированных рабочих. По распоряжению ЗГУ № Р/66 от 20.10.1937 г. требовалось изготовить для «Саркомбайна» 7 спецстанков, а также передать еще 12 станков.

В составе завода (1937-38 г.): цехи: механические № 1, 2, 4, 5, передков, фасонно-литейный, чугунолитейный, мартеновский старый, ново-мартеновский, листопрокатный, сортопрокатный, крупно-закалочный, мелкозакалочный, крупных деталей, мелких деталей, механический № 2, ковочный, обдирочный, прессо- штамповочный и болтовой, штампо-листовой, экспериментальный, ЦОС, ЦМК; отделы: проектный, снабжения, ОКС, подготовки кадров (ОПК).

По пр. № 0278 от 20/21.12.1037 г. производство пушки ШГ переведено на конвейерную сборку. Приказом № 228сс от 1.07.1938 г. заводу поручено изготовить: к 1.11.1938 г. по одной батарее новых дивизионных гаубиц 152- мм и 122-мм (11982).

8 мая 1937 г. Приказом № 00102 заводу (Завод № 221 НКОП, HKB, МОП , Царицынский орудийный завод, Сталинградский орудийный завод ВСНХ, ГС завод «Баррикады» ВСНХ, НКТП, НКОП, п/я 113, ПО «Баррикады» Сталинградского СНХ, ГП, ФГУП «ПО «Баррикады» /г. Царицын, Сталинград п/я 113 «Баррикады» (1937 г.)/ /400071  г. Волгоград пр. Ленина тел. 78-19-00, 75-85-16/) предписывалось к 1.01.1938 г. создать мощности по выпуску 152 Б-4 в год. Этим же приказом завод был обязан в 1937 г.: расширить: здание нового термического и фасонно-литейного цеха; ввести в эксплуатацию новый прессоштамповый цех резервуаров для торпед, 40-тонную мартеновскую печь; дооборудовать цеха: большой орудийный, замочно-прицельный; начать создание экспериментального цеха. По пр. № 0278 от 20/21.12.1037 г. производство пушек А-19 и Б-4 переведено на поточную сборку (без конвейера); этим же приказом было предписано организовать на заводе экспериментальный цех. «В связи с неудовлетворительными темпами работ» 13/20.01.1938 г. вышел приказ № Юс провести обследование реконструкции завода. По пр. № 48с от 8.02.1938 г. было необходимо построить в 1938 г. новый инструментальный цех. По пр. ЗГУ № 143 от 5.08.1938 г. на заводе на базе ОКСа создано УКС и введена должность начальника УКС/зам. директора по капстроительству.

В соответствии с решением правительства № 76сс от 8.05.1938 г. и пр. № 167сс от 17.05.1938 г. на заводе организовано СКБ для внедрения в производство 210-мм пушки и 305-мм гаубицы фирмы «Шкода»; заводу предписано изготовить 1-е серии пушки и гаубицы по 6 шт.

Приказом № 248сс от 14/15.07.1938 г. заводу поручено изготовить к 1.09.1938 г. вентиляторы для аэродинамических труб Т-101 и Т-104 ЦАГИ (11982).

8 мая 1937 г. пр. НКОП № 00100 в соответствии с распоряжением правительства № 009 от 2.01.1937 г. на институт (НИИ-24 НКОП, НКБ, МСХМ, ММ, МОП, ГКОТ, Научно-исследовательский снарядный институт (НИСИ) НКТП, Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ) Росбоеприпаса, ГП, ФГУП «НИМИ» /125212  г. Москва Ленинградское ш., 58 тел. 452-11-72/) возложена разработка новых усовершенствованных конструкций снарядов, создание новых образцов артиллерийского оружия; проведение НИР по сухопутным и морским снарядам и по бронебойным авиабомбам. Для этого завод № 75 переведен на территорию института и включен в его состав в качестве опытного производства (предписывалась организация цехов: механического, ремонтного, инструментального, термического, прессового и опытно-литейного); также в состав института влито СКБ-28 (по балансу на 1.01.1937 г.), на базе которого организован Ленинградский филиал НИИ (в 1943 г. филиал объединен с институтом). Этим же приказом институт был отнесен к предприятиям 1-й группы; предполагалось полностью завершить его строительство в 1938 г. (11982).

8 мая 1937г. Приказом № 00102 НИИ-1 ИНБ  (Институт № 1 (НИИ-1) НКОП, Проектно-исследовательский институт неметаллической брони (ИНБ) НКТП /г. Москва Главпочтамт а/я 20; ул. Петровка, 3 «НИИ первый» (1937г.)/), созданному 11 декабря 1935г. и переименованному 30 декабря 1936 в НИИ-1, предписывалось к 1.01.1938г. ввести в эксплуатацию все производственные цеха.

Занимался изысканием материалов, являющихся элементами неметаллической брони.137 В 1936г. совместно с НИИ резиновой промышленности разработан способ протектирования топливных баков, изготовлены бензобаки для самолетов И-15, P-Z (далее испытаниями было установлено, что покрытие бензобаков резиновым протектором не дает должных результатов). В 1937г. - разработка броненщтков для самолетов Р-3, ХАИ-5, «Вулти».

Для улучшения бронирования боевых машин приказом № 00107 от 16.05.1937г. институту поручено испытать пулестойкость различных пластмасс с жидкостной прослойкой и металлическим армированием, разработать способ крепления пластмасс к броне.

Приказом № 00162 от 23.07.1937г. «в целях оздоровления деятельности института и решения задачи создания неметаллической брони» был снят директор Стежинский. Конструкторская группа самолетостроения передана в 1ГУ.

Приказом № 2с от 4.01.1938г. институту было предписано расширить тематику на 1938г., включив в план работ разработку автоматических артсистем и прицелов к ним.

По решению правительства № 176с от 11.11.1937г. и пр. ЗГУ № 44 от 7.02.1938г. из состава НИИ-1 выделен самостоятельный ГПИ № 7.

По пр. ЗГУ № 11 от 17.03.1938г. и №47 от 21.03.1938г. СКБ НИИ-13, размещавшееся на заводе № 8, передано в состав НИИ-1.

В 1938г. строился новый корпус института. По пр. ЗГУ №232 от 28.11.1938г. требовалось передать к 01.1939г. два этажа нового корпуса для размещения ГПИ-7. В соответствии с пост. СНК № 1324-316с от 15.12.1938г. по пр. № 478 от 28.12.1938г. строящееся здание института передано в НКТП.

Ликвидирован по пр. 11.01.1939г. Находился в ведении: НКТП (1935-36г.), НКОП (1936-39г.), в 07.1937-12.1938г. - в ведении ЗГУ.

Начальник (-12.1936-23.07.1937г.)- B.JI. Стежи(е)нский (снят); и.о. (23.07.1937г.-)- М.И. Цирулин. Директор (3.08.1937-11.1938г.-)- В.И. Абрамов.

Зам. начальника по научной части (06.1937г.)- М.И. Цирулин. Помощник начальника, директора (05.1937г.) Амурский; по АХЧ (-11.06.1938г.)- А.А. Илюхин; и.о. (11.06.1938г.-)- П.М. Гавриков.

Гл. инженер (-07-20.08.1937г.)- М.И. Цирулин, (11.09.1937г.-)- Н.А. Баринов.

Гл. конструктор (03.1937г.)- Горбунов.139

Начальники отделов: кадров (-07.1938г.)- B.C. Васильев, (1.08.1938г.-)- A.M. Борисов.

Руководитель группы снабжения (-06.1938г.)- Доровин (снят за хищения) (11982).

Армия:

8 мая 1937 решением ЦК ВКП(б) создали Военный Совет ВВС (237,181).

В мае 1937 в ВВС был создан военный совет (66,159).

On May 8, 1937 the political commissar system, used during the Civil War, was reintroduced in the army (1065).

8 мая 1937 вновь были введены комиссары в РККА и ВМФ (356,80).

8 мая 1937 года арестованный 14 августа 1936 года комкор Примаков, который содержался в Лефортовской тюрьме в Москве и на протяжении 9 месяцев ни в чем не признавал себя виновным, написал в Лефортовской тюрьме следующее заявление на имя Ежова:

"В течение 9 месяцев я запирался перед следствием по делу о троцкистской контрреволюционной организации. В этом запирательстве дошел до такой наглости, что даже на Политбюро перед товарищем Сталиным продолжал запираться и всячески уменьшать свою вину. Товарищ Сталин правильно сказал, что Примаков - трус, запираться в таком деле - это трусость". Действительно с моей стороны это была, трусость и ложный стыд за обман.

Настоящим заявляю, что, вернувшись из Японии в 1930 году, я связался в Дрейцером и Шмидтом, а через Дрейцера и Путну - с Мрачковским и начал троцкистскую работу, о которой дам следствию полные показания".

Из этого документа видно, что Сталин сам участвовал в допросе Примакова, и, уступая домогательствам следствия и давлению Сталина, Примаков встал на путь обмана и самооговора.

Уже на допросе 14 мая 1937 года он, называя своих "соучастников", сообщил о Якире:

"Троцкистская организация считала, что Якир наиболее подходит на пост народного комиссара вместо Ворошилова... Считали, что Якир является строжайшим образом законспирированным троцкистом, и допускали, что он, Якир, лично связан с Троцким и, возможно, он выполняет совершенно секретные, нам неизвестные самостоятельные задачи".

Продолжая обработку Примакова, органы НКВД 21 мая 1937 года сумели получить от него "собственноручные показания" о том, что во главе заговора стоял Тухачевский, который был связан с Троцким.

Кроме того, на этом допросе Примаков назвал 40 видных советских работников участниками военно-троцкистского заговора в армии. Он дал, в частности, показания, компрометирующие таких видных военных деятелей, как Шапошников, Каменев, Гамарник, Дыбенко, Урицкий и другие (17324).

Жизнь и внутренняя политика:

8 мая 1937 президент Чехословакии Э. Бенеш послан Сталину послание с предупреждением о готовящемся против него заговоре среди руководства Красной Армии (4962).

За рубежом:

8 мая 1937 года — первый полёт лёгкого самолёта Tipsy B. /Бельгия/

В 1930 году в Бельгии была основана дочерняя компания британской Fairey Aviation — Avions Fairey. После запуска лицензионного производства Fairey Fox и Fairey Firefly менеджер компании Эрнест Оскар Типс (Ernest Oscar Tips) нашёл время на свои проекты. В 1937 году он строит свой третий самолёт — двухместный спортивный Tipsy B.

Это был низкоплан с неубираемым шасси. Пилот и пассажир (или ученик — Tipsy B мог использоваться для обучения) сидели в кабине рядом. В зависимости от версии — B или Bc — кабина была открытой или закрытой. Оснащался двигателем Walter Mikron II (62 л.с.). Крейсерская скорость — 170 км/ч, дальность полёта — 725 км.

После испытаний и доработок самолёт запустили в серийное производство. Было выпущено 42 единицы Tipsy B (в том числе в Англии по лицензии). 3 самолёта сохранились в лётном состоянии до наших дней (22300).

8 мая 1937 подполковник Марио Пецци из Италии устанавливает новый мировой рекорд высоты в 15 655 метров (51 362 фута) на Caproni Ca.161 (20798).

8–14 мая 1937 Дик Меррилл и его второй пилот Джек Ламби совершают спонсируемый Hearst Publishing «Англо-американский коронационный рейс доброй воли» - первый в истории трансатлантический коммерческий рейс туда и обратно - на самолете Lockheed Model 10E Electra Daily Express . Отправляясь из Нью-Йорка 8 мая с фотографиями катастрофы в Гинденбурге в Лондон, чтобы газеты Херста могли первыми в Соединенном Королевстве опубликовать их, они возвращаются 14 мая с фотографиями коронации короля Георга VI 10 мая, чтобы Херст газеты могут первыми опубликовать фотографии коронации в Соединенных Штатах. Меррилл выиграет приз Хармона 1937 года за этот полет, а отснятые кадры будут использованы для создания фильма « Полет Атлантики» 1937 года, в котором Меррилл и Ламби снимаются в главных ролях (20798).

8 мая 1937 Египет в соответствии с конвенцией Монтре аннулировал право уступки - право иностранных государств брать под защиту неегиптян (3907,204).

Авиапромышленность:

9 мая 1937 В.М.П. подписал спецификацию оборудования для ТБ-7 (АНТ-42) (1077,282).

Другие оборонные отрасли:

9 мая 1937 вышел приказ НКОП № 001103. В дополнение к приказу № 0094 о сроках проектирования пиротехнического цеха на заводе № 80. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 115-116) (15244).

9 мая 1937 вышел приказ НКОП № 001104. В дополнение к приказу № 0094 о сроках проектирования пиротехнического цеха на заводе №11. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 117-119) (15244).

9 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 4сс «О распределении мобзадания по индивидуальным пакетам». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 11) (15460).

Армия:

9 мая 1937 К.Е.В. представил в ПБ проект решения: "Утвердить: 1-м замом НКО МСС А.И.Егорова, Нач. Генштаба - ком. ЛВО Б.М.Шапошникова, Ком. ЛВО - КА1Р ком КВО И.Э.Якира, Ком. ПоволжскимВО МСС М.Н.Тухачевского (3304,78).

9 мая 1937 года Ворошилов обратился в Политбюро ЦК ВКП(б) с письмом о подтверждении новых назначений.

10 мая 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение.

"Утвердить:

1. Первым заместителем народного комиссара обороны Маршала Советского Союза товарища Егорова А.И.

2. Начальником Генерального штаба РККА - командующего войсками Ленинградского военного округа командарма 1 -го ранга товарища Шапошникова Б.М.

3. Командующим войсками Ленинградского военного округа – командующего войсками Киевского военного округа командарма 1-го ранга товарища Якира Н.Э. 8. Командующим Приволжским военным округом - Маршала Советского Союза товарища Тухачевского М.Н. с освобождением его от обязанностей заместителя наркома обороны" (17324).

9 мая 1937 инструкция ЦК ВКП(б) призвала к большей бдительности в Красной Армии (4962).

9 мая 1937 завершили сборку еще одной партии Р-Зет, прибывших из СССР. Прибытие новой техники позволило, использовав часть личного состава 20-й группы, сформировать 50-ю отдельную эскадрилью. На 31 мая 28 "зетов" (из них 21 исправный) находились на аэродроме Вилья-Франка, 31 (30 исправных) - в Аргамасилье. В том же месяце сделали попытку перегнать самолёты на изолированный север страны, но неудачно. Один Р-Зет разбился (причём на территории Франции), а остальные вернулись назад (11995).

За рубежом:

9 мая 1937 - Первый полет Lockheed XC-35. Это двухмоторный экспериментальный самолет с герметичной кабиной. Это был второй американский самолет, оснащенный системой наддува кабины. Этот самолет, создававшийся на базе пассажирского Lockheed Model 10 Electra, должен был иметь продолжительность полета не менее десяти часов и выполнять, по меньшей мере, двухчасовой непрерывный полет на высотах не менее 25 000 футов (7620 м) (22508).

9 мая 1937 - На итальянской транспортной летающей лодке MC.94 (I-NEPI), пилотируемой летчиком-испытателем Macchi, Джузеппе Буреи, установлен рекорд скорости для летающих лодок при полете на расстояние 1000 километров с 1000 кг груза - 257,138 километров в час (22508).

9 мая 1937 в США близ Олд Феррис, ш Нью Йорк был осуществлен очередной пуск ракеты и достигнута высота 80 м (2990).

Авиапромышленность:

10 мая 1937 года в НИИ ВВС закончились гос. испытания опытного самолета ДБ-2 с двумя моторами М-85 постройки ЦАГИ, которые проходили с 1 декабря 1936

Отв. исполнители:

Вед. испытание в/инженер 3 ранга Подлесецкий

Вед. летчик капитан Нюхтиков

Цель испытаний:

Получить летно-тактические данные самолета.

Выявить эксплуатационные данные самолета.

Самолет находился на гос. испытаниях в НИИ – 35 дней. За это время на нем было произведено 11 полетов общей продолжительностью 6 час. 35 мин.

Заключение:

Самолет ДБ-2 с двумя моторами М-85, имеющий ряд конструктивных и эксплуатационных недостатков не позволяющих вести нормальную эксплуатацию снять с гос. испытаний.

Календарь испытаний

| Дата | Содержание | Кол-во полетов | Продолжит. полетов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 декабря 1936 года | Самолет перевезен на место стоянки в ЛИС НИИ |  |  |
| 22 февраля 1937 года | Ознакомительные полеты командира НИЭ капитана Стефановского и выпуск ведущего летчика капитана Нюхтикова | 7 | 1-00 |
| 28 февраля 1937 года | Полет на подбор винтов для горизонтального полета на границе высотности с весом 9200 кг | 1 | 1-40 |
| 2 марта 1937 года | Полет на скороподъемность с скорость по высотам 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 и 1000 м с весом 8500 кг | 1 | 2-20 |
| 21 апреля 1937 года | Полет на испытание винтомоторной группы и проверка устранения дефектов | 1 | 0-40 |
| 10 мая 1937 года | Полет с выпущенными шасси для испытания винтомоторной группы. | 1 | 0-55 |

Самолет проектировался и строился в ЦАГИ по тактико-техническим требованиям, составленным в 1934 году.

Первый опытный образец в процессе заводских испытаний в августе 1935 года развалился в воздухе, вследствие вибрации хвостового оперения.

Построенный вслед за эти м второй образец проходил заводские испытания и доводился в течении 1936 года и был передан на гос. испытания в НИИ ВВС 1 декабря 1936 года.

В начале гос. испытаний на самолете было выявлено ряд опасных для полета дефектов в результате через 5 дней самолет был разобран и перевезен в ЦАГИ для доводки.

Прибыв вторично для испытания в зимних условиях, самолет через 7 дней вновь был передан ЦАГИ для доводки.

В третий раз самолет находился на испытаниях в НИИ 20 дней и затем снова, вследствие вибрации хвостового оперения, перегрева моторов и масла и др. дефектов передан ЦАГИ для доводки (4150).

10 мая 1937 г. при очередной попытке продолжить полеты на АНТ-37бис тряска двигателя проявилась вновь. На этот раз малоуспешные опыты по доводке АНТ-37бис решили прекратить, а самолет с испытаний снять.

Отмечалось, что всего в НИИ ВВС АНТ-37бис находился 35 дней, совершил 11 полетов, общий налет составил б час 35 минут.

Указывалось, что самолет имеет много дефектов, его винтомоторная группа несовершенна, отмеченные на 1-м экземпляре вибрации окончательно не изжиты. В числе других недостатков указывались: отсутствие живой связи между членами экипажа, ненадежный механизм уборки шасси, отсутствие протекти- рования топливных баков.

По причине отмеченных вибраций летные характеристики с полным полетным весом 11500 кг не снимались. Полетную скорость для максимального полетного веса определили при помощи перерасчета данных, полученных при проведении заводских испытаний с полетным весом 6800 кг.

Полученные значения определялись как недостаточные, по уточненным ИТ максимальная скорость самолета данного типа должна была составлять не менее 350 км/ч. Кроме того, по большинству летных характеристик "цаговский" ДБ-2 заметно уступал дальнему бомбардировщику ДБ-3 конструкции С.В. Ильюшина.

В окончательных выводах государственной комиссии преимущество ДБ-3 отмечалось как существенное, поэтому от дальнейшего совершенствования ДБ-2 было решено отказаться (11945).

|  | ДБ-2 | ДБ-3 |
| --- | --- | --- |
| Вес пустого (кг) | 5940 | 4370 |
| Полетный вес (кг) | 11500 | 8500 |
| Площадь крыла (м2) | 85,8 | 65,6 |
| Удлинение крыла | 11,2 | 7 |
| Нагрузка на крыло (кг/м2) | 134 | 130 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 322,4 | 405 |
| Дальность полета |  |  |
| с 1000 кг бомб (км) | 5000 | 4000 |
| Запас горючего (л) | 3800 | 2500 |

(11945).

10 мая 1937 года из-за не прекращавшейся тряски одного из двигателей государственные испытания ДБ-2бис прекратили, успев определить лишь некоторые характеристики, и окончательное представление о машине получили лишь расчетным путем. Из всего этого сделали вывод о ее неполном соответствии требованиям заказчика. Во всяком случае, максимальная скорость по расчетам при перегрузочном весе получалась меньше почти на 28 км/ч. Безусловно, были и другие дефекты новой машины, как конструктивные, так и производственные, и их следовало устранять, а на это требовалось время.

Позже Михаил Александрович Нюхти- ков вспоминал: «Это было изумительная машина с хорошим обзором, что очень важно для вывода бомбардировщика на цель. Но скорость была явно мала». Видимо, летчик имел в виду пилотажные характеристики машины, включая необходимые запасы продольной устойчивости, чего не хватало ее главному конкуренту - ДБ-3 С.В. Ильюшина (12725).

10 мая 1937 г. при очередной попытке продолжить полеты АНТ-37бис тряска двигателя проявилась вновь. На этот раз малоуспешные работы по доводке АНТ-37 бис решили прекратить, и самолет с испытаний снять.

АНТ-37бис находился в НИИ ВВС в общей сложности всего 35 дней, при этом совершил 11 полетов, суммарной продолжительностью 6 ч 35 мин. Было отмечено, что самолет имеет много дефектов, его винтомоторная группа несовершенна, обнаруженные на 1-м экземпляре вибрации окончательно не изжиты. В числе недостатков также указывались: отсутствие живой связи между членами экипажа, ненадежный механизм уборки шасси, отсутствие протектирования топливных баков.

По причине проявлявшихся вибраций испытательные полеты с максимальной полетной массой 11500 кг не проводились. Летные характеристики самолета с такой массой определили путем перерасчета данных, установленных при проведении заводских испытаний с полетной массой 6800 кг. Так была получена максимальная скорость у земли — 284 км/ч, на высоте 3600 м — 322,4 км/ч. Но эти значения уже считались недостаточными, т.к. по уточненным к тому времени ТТТ максимальная скорость самолета данного типа должна была составлять не менее 350 км/ч.

По большинству летных характеристик цаговский ДБ-2 заметно уступал дальнему бомбардировщику ДБ-3 конструкции С.В. Ильюшина. Причем в окончательных выводах государственной комиссии преимущество ильюшинского самолета отмечалось как существенное. Поэтому от дальнейшего совершенствования ДБ-2 было решено отказаться  (22285).

10 мая 1937 после устранения наиболее опасных дефектов, начались доводочные полеты на заводе № 135 первого серийного ХАИ-5 № 135001, продолжавшиеся без малого месяц. В июне 135001 перегнали в НИИ ВВС. Ведущим инженером по самолету снова назначили военинженера 3-го ранга Куликова, а ведущим летчиком по-прежнему был капитан Долгов. Увеличение площадей оперения до 16,9% от площади крыла дало великолепные результаты. Испытания проводились при полетном весе 2600 кг и центровке 32% САХ. Срывы выполнялись с высоты 4000 м. Р-10 №135001 охотно входил как в правый, так и в левый штопор, правда, в левый - только после дачи ноги. При установке рулей в нейтраль самолет немедленно прекращал вращение. После пяти витков штопора запаздывание на выход не превышало витка. Потеря высоты при этом составляла 900-950 метров, а время одного витка - около 3 секунд. Долгову хватило шести полетов, чтобы убедиться в отсутствии проблем со штопором у Р-10. В выводах к отчету было сказано, что выполнение штопора на самолете Р-10М-25 трудностей не представляет, является безопасным и может быть допущено при тренировке летного состава строевых частей.

Помимо лестных оценок по штопору, в выводах к отчету было подчеркнуто, что 135001 имеет большое количество недочетов, выявленных ОТК завода № 135 и военпредами завода, кроме того, на нем не был устранен ряд дефектов, обнаруженных еще при госиспытаниях опытного ХАИ-5. Все это мешало его нормальной эксплуатации и не позволило снять полетные характеристики самолета. Было отмечено, что установка хвостового колеса часто ломается и должна быть переделана. Приборная доска расположена неудачно и при капотировании могла повредить колени летчика. Из-за отсутствия поручней вход кабину был неудобен. Тормоза колес не эффективны, органы управления выпуском и уборкой шасси и щитков расположены неудобно, диапазон регулировок сиденья пилота мал. Качество остекления козырька оказалось неудовлетворительным, испытатели предлагали заменить его триплексом. В таком виде Р-10 №135001 явно не годился для передачи на войсковые испытания и его отправили обратно на завод (19899).

10 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 5сс «О треугольном самолете». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 12) (15460).

10 мая 1937 вышло постановление КО N 5сс "О треугольном самолете Стрела" (2324,2).

"1. Учитывая результаты произведенного в ЦАГИ изучения аэродинамических характеристик моделей треугольного самолета (Стрела) показывающие высокую устойчивость как продольную, так и пути моделей этого типа, а также преимущества их в отношении уменьшения вредных сопротивлений - признать необходимым продолжить дальнейшие исследования моделей в направлении выявления возможности применения этой схемы в качестве самолета и летающей торпеды, для чего:

а) построить одноместный планер типа Стрела

б) вести в ЦАГИ разработку телеуправляемого планера-торпеды Стрела

в) построить авиетку стрела с маломощным мотором для изучения моторного полета самолета подобной схемы и вопросов взлета и посадки.

2. Поручить НКОП все работы по треугольному самолету включить в план опытного строительства авиации на 1937, представив в КО в декадный срок календарь работ по строительству и испытаниям управляемого планера, планера-торпеды и авиетки типа Стрела (2437,17).

10 мая 1937 г., когда авиетку уже спроектировали и начали строить, вышло постановление Комитета Обороны «О треугольном самолёте»:

«Учитывая результаты проведённого в ЦАГИ изучения аэродинамических характеристик моделей треугольного самолёта „Стрела“, показывающие высокую устойчивость как продольную, гак и пути у моделей этого типа, а также преимущества их в отношении уменьшения вредных сопротивлений — признать необходимым продолжать дальнейшие исследования моделей в направлении выявления возможности применения этой схемы в качестве самолёта и летающей торпеды, для чего:

а) построить одноместный планер типа „Стрела“;

б) вести в ЦАГИ разработку телеуправляемого (управляемого на расстоянии) планера-торпеды „Стрела“;

в) построить авиетку „Стрела“ с маломощным мотором для изучения моторного полёта самолёта подобной схемы и вопросов взлёта и посадки» [237].

Из трёх отмеченных пунктов в полной мере был выполнен только последний. Планер, который сделали в ЦАГИ и на котором лётчик после отцепления от самолёта-носителя должен был планировать к земле, не испытывался, так как самолёт-авиетку изготовили раньше и безмоторный летательный аппарат оказался не нужен, а работы по крылатой торпеде с наведением на цель с по мощью фотоэлементов прекратились после того, как НКВД осенью 1937 г. арестовал единственного в ЦАГИ специалиста по дистанционно управляемому оружию А.В. Надашкевича.

Экспериментальный самолёт «Стрела» сделали в мастерских Воронежского авиатехникума, куда перешёл на работу Москалёв и где получил собственное КБ. На машину установили французский двигатель воздушного охлаждения Рено МВ-4 мощностью 140 л. с. Конструкция самолёта была деревянная, с фанерной обшивкой крыла и полотняной — рулей. Шасси неубираемое, с обтекателями на колёсах. Кабина лётчика закрытая, с гаргротом, переходящим в вертикальный киль с рулём направления. В задней части крыла установили элевоны для управления по тангажу и крену. Длина «Стрелы» составляла 6,4 м, размах крыла был всего 3,6 м, площадь — 13 м2. Вес пустого самолёта равнялся 470 кг. Машина делалась как секретная, поэтому её собирали в отдельном закрытом помещении, а для полётов перевезли на запасной аэродром тяжелых бомбардировщиков в 9 км от города (19489).

10 и 15 мая 1937 прошли опытные химические учения кораблей ЧМФ 2Применение ядовито-дымовых завес”. Во время первого учения эсминец Дзержинский поставил ядовито-дымовую завесу (ЯДЗ) против крейсера Красный Кавказ. Учения показали, что при 40-50 минутном дымопуске глубина проникновения может достигать 16 км при фронте дымопуска 10-12 км и расходе ОВ 1400 кг. “С целью проферки эффективности действия ЯДЗ с хлорацетоном на личный состав и дальности проникновения ЯДЗ биоконтроль проводился на людях”. На первых учениях выделили 110 чел., а на вторых - 58 (6246).

Другие оборонные отрасли:

10 мая 1937 опросом членов ПБ

158.- О работах Научно-Исследовательского Института № 9 НКОП СССР.

Утвердить следующее решение Комитета Обороны:

а) Поручить НИИ № 9 НКОП в 1937 г. разработать метод и соответствующие установки для получения больших количеств искусственных радиоактивных веществ и приступить к сооружению этих установок с окончанием в 1938 г., отпустив НИИ № 9 НКОП на эти работы в 1937 г. из резервного фонда СНК СССР 2 млн. рублей.

б) На проектирование и начало работ в 1937 г. отпустить НИИ № 9 НКОП из резервного фонда СНК СССР 5 млн. рублей.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу.

172.- Вопрос НКО.

Командировать в Чехословакию сроком на один месяц на стажировку в химические части чехословацкой армии:

1. Военинженера 3-го ранга т.Коновалова А.А.,

2. Военинженера 8-го ранга т.Соминского Д.С.

Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Андрееву, Ежову, Потемкину.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

10 мая 1937 были продолжены испытания под Москвой импульсной установки радиообнаружения самолетов ЛФТИ. Для уменьшения влияния генератора на приемник последний был отнесен на расстояние 500 м. Самолет на высоте 1500 м обнаруживался на расстоянии 12,5 км, при этом отраженный сигнал мог быть сфотографирован с экрана индикатора. Визуально сигнал был виден на дальности до 17 км. Опыт по звену самолетов Р-5 был проведен 16 мая. Самолеты обнаруживались на расстоянии 15 км, причем на индикаторе были видны биения отраженных сигналов. Эти испытания и проведенные расчеты показали, что требуемая войсками дальность обнаружения более 50 км вполне достижима при доведении мощности излучения до 50 кВт и усовершенствовании приемной антенны. По заданию НИИИС КА ЛФТИ приступил к комплексной разработке импульсной аппаратуры с улучшенными тактико-техническими характеристиками (11026).

10 мая 1937 г. провели следующий эксперимент с экспериментальной радиолокационной станцией “Редут” с импульсным излучением. Самолет, находившийся на высоте 1500 м, был обнаружен на расстоянии 12,5 км, при этом отраженный сигнал, зафиксированный на индикаторной трубке, мог быть сфотографирован. Визуально наблюдатель мог определить по индикатору наличие отраженного от самолета сигнала при удалении самолета на дальности до 17 км. 16 мая провели испытания по обнаружению звена самолетов Р-5, которые были замечены на расстоянии 15 км. Опыты показали реальную перспективу использования РЛС с импульсным излучением для обнаружения самолетов на дальностях, соответствующих требованиям войск ПВО, а также преимущества импульсного метода. Началась комплексная разработка импульсной аппаратуры с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Новый макетный образец был подготовлен к середине 1938 г. Приемная станция располагалась на расстоянии 1000 м от излучающей и имела такую же антенну. Полученные характеристики РЛС удовлетворяли требованиям войск ПВО. Впервые “Редут” применили во время войны с Финляндией, на Карельском перешейке. В июле 1940 г. станция была принята на вооружение войск ПВО под названием РУС-2.

Армия:

10 мая и 15 мая 1937 г. Опытные химические учения кораблей Черноморского Флота «Применение ядовито-дымных завес». На первых учениях эскадренный миноносец «Дзержинский» поставил ядовито-дымную завесу (ЯДЗ) против крейсера «Красный Кавказ», на вторых — вошел в свою ЯДЗ. Учения показали, что при 40-50-минутном дымопуске глубина проникновения ядовито-дымной волны может достигать 16 км при фронте дымопуска 10-12 км. «С целью проверки эффективности действия ЯДЗ с хлорацетофеноном на личный состав кораблей и дальности проникновения ЯДЗ биоконтроль проводился на людях». На первых учениях для биоконтроля было выделено 110 человек, на вторых — 58 (17133).

10 мая 1937 ПБ приняло решение: "Утвердить: 1-м замом НКО МСС А.И.Егорова, Нач. Генштаба - ком. ЛВО Б.М.Шапошникова, Ком. ЛВО - КА1Р ком КВО И.Э.Якира, Ком. ПоволжскимВО МСС М.Н.Тухачевского с освобождением от обязанностей Зам. НКО (3304,78).

10 мая 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение.

"Утвердить:

1. Первым заместителем народного комиссара обороны Маршала Советского Союза товарища Егорова А.И.

2. Начальником Генерального штаба РККА - командующего войсками Ленинградского военного округа командарма 1 -го ранга товарища Шапошникова Б.М.

3. Командующим войсками Ленинградского военного округа – командующего войсками Киевского военного округа командарма 1-го ранга товарища Якира Н.Э. 8. Командующим Приволжским военным округом - Маршала Советского Союза товарища Тухачевского М.Н. с освобождением его от обязанностей заместителя наркома обороны" (17324).

10 мая 1937 в округах, на флотах и армиях были сформированы военные советы (3398,177).

10 мая 1937 в советской армии возрожден институт военных комиссаров (4962).

10 мая 1937 г. вышел Приказ Народного Комиссара Обороны СССР с объявлением постановления ЦИК и СНК СССР “О создании военных советов военных округов и установлении института военных комиссаров в РККА” № 77.

1. Объявляю постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 10 мая 1937 г. “О создании военных советов военных округов и установлении института военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии”.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. В отмену существующего положения об управлении военными округами (постановление ЦИК и СНК СССР от 22 ноября 1934 г.) создать в военных округах военные советы в составе командующего войсками округа и двух членов военного совета.

2. Установить институт военных комиссаров во всех войсковых частях (начиная с полка и выше), штабах, управлениях и учреждениях РККА.

3. Предложить Народному комиссару обороны СССР разработать и представить на утверждение Совета Народных Комиссаров СССР соответствующее положение о военных советах военных округов и военных комиссарах.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР М. Калинин

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В. Молотов

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР И. Акулов

Москва, Кремль. 10 мая 1937 г.

2. С приказом ознакомить весь командный и начальствующий состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов (10666).

За рубежом:

10 мая в 1937 году летчик Эвальд Рольф на первом из двух построенных прототипов «FW61» немецкого вертолета «Fa.223» «Drache», с бортовым номером D-EBVU, успешно выполнил первую посадку на авторотации (14887).

10 мая в 1937 году разбился в ходе официальных испытаний в Виллакублэ первый опытный образец модели «С.580» французского УТС «C.690», при этом погиб главный летчик-испытатель компании «Caudron» Рене Полан. Несмотря на катастрофу, интерес к машине продолжал расти, и вскоре поступил заказ на серийные самолеты для ВВС Франции (14887).

10 мая 1937 вертолет Focke-Wulf Fw 61 совершает первую для Fw 61 посадку с выключенным двигателем с использованием авторотации (20798).

С 10 по 23 мая 1937 была забастовка водителей автобусов в Лондоне (3907,204).

Авиапромышленность:

С 11 мая 1937 по 22 марта 1938 проходили заводские испытания ДБА выпуска 1937. Испытывал л М.А.Нюхтиков и и завода 22 Фролов. Заводские испытания ДБА, построенного заводом 22 в 1937, имели целью проверить и испытать основные изменения в конструкции, которые были введены на основании гос. испытаний ДБА выпуска 1935 г. Выполнили 33 полета, из которых 12 взлетов и посадок (облеты) и налетали 23 час. (2744).

11 мая 1937 состоялась первая проба АМ-34РНБ на самолете БОК-1, а первый полет — 6 июня 1937 года. Испытания проводили бригадный инженер И.Ф. Петров и майор П.М. Стефановский. Ведущим инженером был Н.Н. Каштанов.

Испытания БОК-1 с двигателем АМ- 34РНБ и турбокомпрессорами завершились 1 октября 1937 года. При этом двигатель наработал 5 часов 40 минуг на земле п 24 часа 1 минуту в воздухе (12725).

11 мая 1937 состоялись испытания двух уменьшенных вдвое образцов ракетного планера объект 312 с использованием катапульты (1136,62).

11 и 12 мая 1937 г. на Ногинском полигоне прошли предварительные испытания ракетною орудия РО-82 модели 02П-0001 на самолете И-15 с целью определить прочность орудия при стрельбе как одиночными, так и залпом, определить влияние «газовой струи» на неподвижный снаряд в соседних направляющих, а также на макет крыла самолета. Определить пробивную способность осколков РС по обшивке самолета и область разлета корпусов унитарных воспламенителей.

Для испытаний подготовили РО для истребителя И-15, укрепленное на макете крыла, и вес это установили на лафете трехдюймовой юрнои пушки. Для отстрела подготовили 12 снарядов РС-82 модели 1454 из числа стрелянных, шесть из которых оснастили охолощенными треками АГДТ, остальные - «мастичными» пробками. РЗ снарядов состояли из шашек пороха марки НГВ 24/6-57,5 мм. В критическом сечении у сопел были установлены переходные втулки с проходным диаметром 19 мм. Воспламеняли РЗ унитарными воспламенителями УГТ-15. укрепленными в сопловом раструбе четырьмя заклепками. Зажигание проводили пиропатронами от трех аккумуляторов напряжением 4 В, соединенных последовательно. Позади орудия на расстоянии 9 м в плоскости, перпендикулярно направлению стрельбы из орудия, был установлен фанерный щит размером 3x3 м.

Вертикальную наводку орудия на угол возвышения 4° проводили самолетом, горизонтальную - произвольно. Всего отстреляли десять снарядов. При стрельбе щитки, отделяющие снаряд от правого и левого погнуло и повредило струей продуктов горения РЗ. Иных повреждений орудий не обнаружено. Струя не оказала существенного воздействия ни на соседние снаряды, ни на макет крыла.

Вертикальный шит позади орудия во многих местах пробило корпусами унитарных воспламенителей, а также проводами от держателей и самими держателями. Площадь пробоин можно было грубо представить эллипсом размерами 3,0x2,5 м (большая ось — горизонтальная). Залповой стрельбы добиться не удалось — разрядились аккумуляторы.

В выводах заместитель директора НИИ-3 военинженер 1 ранга Г.Э.Лангемак, начальник группы №2 военинженер 3 ранга Ф.Н.Пойда и ведущий инженер И.И.Гвай указывали, что необходимо прочнее крепить щитки, а орудие можно допустить к установке на самолете И-15. Необходимо воздержаться от применения унитарных воспламенителей . до окончания специальных опытов по определению возможного повреждения матчасти самолета вылетающими корпусами воспламенителей (11402).

Другие оборонные отрасли:

11/13 мая 1937 г.

Сов. Секретно.

№ 179858

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. ВОРОШИЛОВУ К.Е.

Заключение по докладу командующего войсками Ленинградского Военного Округа – командарма 1-го ранга тов. ШАПОШНИКОВА

по вопросу тактико-технической характеристики танков.

Вы приказали мне и тов. СВИРИДОВУ доложить Вам свое мнение по вопросу тактико-технической характеристики танков, состоящих на вооружении Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

1. Наши танки в процессе освоения их промышленностью имели целый ряд производственных и конструктивных недостатков, которые из года в год устранялись. Танки, выпускаемые в 1937 г. резко отличаются в лучшую сторону от танков, выпущенных в 1932 г. несмотря на это в порядке войсковой эксплоатации выявляется целый ряд дополнительных требований по устранению тех или иных дефектов. Последние нами ежегодно учитываются и при пересмотре чертежей на заказы следующего года вносятся конкретные изменения на основе предварительной проверки новой конструкции на опытных образцах.

Танки ранних выпусков, находящиеся на вооружении армии, модернизируются в процессе капитальных ремонтов на заводах промышленности. Если бы не это обстоятельство у нас создалось бы совершенно неблагоприятное положение с обеспечением запасными частями.

Перейдя к отдельным типам машин необходимо сказать следующее:

1. По танку БТ.

Я лично считаю, что этот танк является наилучшим танком, состоящим на вооружении современных армий. Танк БТ по своей тактико-технической характеристике не только не уступает, как об этом пишет тов. ШАПОШНИКОВ, танку американской армии, но, по моему, его превосходит, особенно в радиусе действия примерно в 2 раза. Этот танк лучше вооружен чем американский, так как он имеет пушечные башни и с 1937 г. на нем устанавливается также и огнеметное вооружение для защиты танка сзади. Слабым местом в нем по прежнему остается недолговечность гусеницы. В 1937 г. мы много работали над усилением гусениц, но окончательно разрешить этот вопрос как нам бы хотелось не удалось. В настоящее время изготавливается 4 варианта новых гусениц, в том числе один вариант по типу гусеницы американского танка (с резиновыми подкладками). В танке БТ-7 в прошлом году, как Вы знаете, был выявлен крупный дефект – это поломка конической пары шестерен в коробке перемены передач, в связи с увеличенным крутящимся моментом у мотора М-17. В прошлом году эти негодные коробки были заменены на усиленные и в этом году мы перешли на новую, испытанную на 5.000 километров.

2. По танку Т-26.

Танк Т-26, по отзывам всех участников специальных учений, является хорошим танком, могущим выполнять все основные тактические задачи, которые на него возлагаются. Вам также известен приказ тов. РУХИМОВИЧА об устранении отдельных его дефектов. В настоящее время, при производственном изготовлении этого танка, выявились новые дефекты, ранее не имевшие места как массовое явление. Сейчас на стендовых испытаниях наблюдается обрыв клапанов. Для устранения этого дефекта мобилизован целый ряд инженеров, в связи с чем мы не имеем выпуска этих танков на снабжение армии.

3. По танку Т-28.

Танк Т-28 по своей тактико-технической характеристике удовлетворяет всем нашим основным требованиям. Имеющиеся дефекты в этом танке, согласно принятого решения при Вашем участии, устраняются. Об этих дефектах в основном пишет и командарм 1-го ранга тов. ШАПОШНИКОВ.

4. По танку Т-35.

Этот танк по своему вооружению является вполне современным танком. Единственным слабым местом у него является маломощность мотора, на нем стоит мотор М-17 в 500 НР, что ограничивает скорость танка в полевых условиях, желательна была бы установка мотора в 800 НР. Над разработкой мотора этого типа (дизеля) работает часть конструкторов ХПЗ.

5. По танку Т-37.

По своей тактико-технической характеристике этот танк не может служить разведывательным средством в механизированных соединениях, так как его скорости уступают танку БТ. По своей быстроходности он мало пригоден и для мех. полков, зато он может эту службу прекрасно выполнять в разведывательных и танковых батальонах стрелковых дивизий.

Основным конструктивным недостатком Т-37 является слабость переднего моста (ведущие шестерни). В этом отношении имеются жалобы со всех округов. Принятые нами меры по улучшению качества указанных шестерен не дали желательных результатов. Поэтому мы вынуждены были перейти на машину Т-38 с бортовыми фрикционами. Нам придется в порядке ремонтов модернизировать существующие танки Т-37 и перевести их на бортовые фрикционы, вместо установленных ныне задних мостов грузовой машины ГАЗ. Это мероприятие обязательно необходимо провести в плане заказов 1938 года.

Подводя итоги необходимо сказать, что все танки, состоящие на вооружении Рабоче-Крестьянской Красной Армии, являются вполне современными. Единственное исключение составляет слабость передних мостов на танке Т-37. Этот танк, во что бы то ни стало необходимо в течение 1938 г. модернизировать путем замены задних мостов ГАЗ на бортовые фрикционы. В настоящее время нами уже заканчивается разработка соответствующих конструкций.

НАЧАЛЬНИК АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА

КОМДИВ подпись (БОКИС)

Отп. 2 экз.

На документе помета: «Доложено Г. Бокисом лично НКОбороны 28.VI.37 г.»

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1826 лист 23 – 24 (17529).

11 мая 1937 г. Постановлением СНК СССР № 761 Главэнергопром был разукрупнен на два главка: Главное управление по производству электротехнического оборудования и Главное управление по производству теплосилового и электротехнического оборудования для электрических станций и судов, а также для крупных установок металлургической, химической и других отраслей промышленности. Этим же постановлением ВЭТ ликвидировался. В связи с постановлением СНК СССР № 1484 «О выделении из состава НКТП СССР машиностроительной промышленности и организации Наркоммаша СССР» от 29 августа 1937 г. и приказом по Наркомтяжпрому СССР и Наркоммашу СССР № 743/3 от 4 сентября 1937 г. главки вместе с рядом учреждений были переданы в состав Наркоммаша СССР. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 44. Д. 1. Л. 29 об.; РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 1. Д. 19. Л. 90-91; СЗ, 1937 г 1937 вышел приказ НКОП № 34, ст. 139; СЗ, 1937, № 58, ст. 248.) (15273).

11 мая 1937 вышел приказ НКТП № 63сс. Об организации производства катапульт. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 145-146) (15246).

11 мая 1937 опросом членов ПБ

182.- О резьбо-шлифовальном станке для заводов НКОП.

Разрешить НКВнешторгу импортировать в 1937 г., за счет остатка по германскому кредиту, один резьбошлифовальный станок новой модели фирмы "Линдер", стоимостью в 105 тыс. рублей, передав этот станок НКОП для освоения и производства на заводах НКОП.

Выписки посланы: т.т. Арбузову, Розенгольцу, Рухимовичу.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

11 мая 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

“О резьбо-шлифовальном станке для заводов НКОП

№ П49/182	11 мая 1937 г.

Строго секретно

Из “Особой папки”

182. Разрешить НКВнешторгу импортировать в 1937 г. за счет остатка по германскому кредиту один резьбо-шлифовальный станок новой модели фирм “Линдер” стоимостью в 105 тыс. рублей, передав этот станок НКОП для освоения и производства на заводах НКОП.

Секретарь ЦК

Помета-. Постановление] СНК СССР № 753-172сс от

11.05.1937 г.

АП РФ. Ф. 3. On. 64. Д. 664. Л. 180. Копия (21021).

Приложение

Письмо В.М. Молотова в Политбюро ЦК В КП (б) о закупке станка**

№ СО-1238	22 апреля 1937 г.

Секретно

В Политбюро ЦК ВКП(б)

Рассмотрев просьбу НКОП тов. Рухимовича об импорте в 1937 г. одного резьбо-шлифовального станка новой модели фирмы “Линдер” в целях организации производства таких станков на заводах НКОП, Совнарком СССР считает возможным просьбу тов. Рухимовича удовлетворить.

Прошу утвердить следующее постановление:

Выписка из протокола № 49 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 11 мая 1937 г., п. 182.

Направлена М.Ф. Арбузову, А.П. Розснгольцу, М.Л. Рухимовичу.

Штамп'. Прот[окол] ПБ № 49, п. 182 (21021).

Армия:

11 мая 1937 приказом НКО N 056 (3398,178) был создан Северный флот на основе Северной военной флотилии, сформированной в октябре 1933 (359,109).

11 мая в 1937 году приказом Наркома обороны Северная военная флотилия (5 эсминцев, 4 сторожевых корабля, 3 подводные лодки и 2 тральщика) переименована в Северный флот (14888).

11 мая 1937 заместитель министра обороны СССР маршал Тухачевский смещен со своего поста и назначен командующим Приволжским военным округом (4962).

11 мая 1937 М.Н.Тухачевского сняли (1103,18).

11 мая 1937 г. вышел Приказ НКО с объявлением постановлений Президиума ЦИК СССР Об освобождении М. Н. Тухачевского от обязанностей заместителя Наркома обороны СССР и назначении А. И. Егорова первым заместителем Наркома обороны СССР № 85.

I. Объявляю постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР от 10 мая 1937 г. “Об освобождении Маршала Советского Союза т. Тухачевскрго М. Н. от обязанностей заместителя Народного комиссара обороны Союза ССР” и “Об утверждении Маршала Советского Союза т. Егорова А. И. первым заместителем Народного комиссара обороны Союза ССР”.

II. Приказываю:

1. Маршалу Советского Союза т. Егорову А. И. вступить в исполнение обязанностей первого заместителя Народного комиссара обороны Союза ССР.

2. Маршалу Советского Союза т. Тухачевскому М. Н. сдать должность заместителя Народного комиссара обороны Союза ССР и отбыть к месту новой службы.

3. Исполнение донести.

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов (10665).

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР Об утверждении Маршала Советского Союза т. Егорова А. И. первым заместителем Народного комиссара обороны СССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР постановляет:

Утвердить Маршала Советского Союза т. Егорова Александра Ильича первым заместителем Народного комиссара обороны СССР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР М. Калинин.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР И. Акулов Москва, Кремль. 10 мая 1937 г. (10665).

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР Об освобождении Маршала Советского Союза т. Тухачевского М. Н. от обязанностей заместителя Народного комиссара обороны СССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР постановляет: Освободить Маршала Советского Союза т. Тухачевского Михаила Николаевича от обязанностей заместителя Народного комиссара обороны СССР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР М. Калинин

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР И. Акулов

Москва, Кремль. 10 мая 1937 г. (10665).

11 мая 1937 г. Маршала СССР М.Н. Тухачевского снимают с поста первого зама НКО (Приказ N85 от 11 мая 1937 г.). Первый явный звонок для него прозвучал на февральско- мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) в выступлении наркома НКО К.Е.Ворошилова-"...В армии к настоящему моменту ,к счастью, вскрыто не так много врагов. Говорю к счастью, надеясь что в Красной Армии врагов вообще нет" и далее-" Мы без шума- это и не нужно было- выбросили большое количество негодных людей. Это во первых комкоры Примаков и Путна - оба виднейшие представители старых троцкистских кадров". На место Тухачевского назначают Маршала СССР А.Е.Егорова (11641).

11 мая 1937 объявлена чистка в Красной Армии (4962).

Авиапромышленность:

12 мая 1937 В.Л.Расторгуев установил новый международный рекорд дальности безмоторного полета, пролетев на ГН-7 из Тушино в Воронцовку саратовской обл. 602 км (438,727).

12 мая 1937 в ходе следующей стрельбы РЗС снаряды снабдили дополнительными зарядами цветного пороха ЦПП. Как было отмечено, на открытой местности процесс «вышибания сегментов из головной части сопровождал звук средней силы». И это на огневом рубеже! Каково же было в районе цели? Падение зажигательных сегментов наблюдали в том числе «благодаря сильному световому эффекту», сопровождавшему их горение. Испытатели отмечали, что все РЗС-82 до точки разрыва имели правильный полет. А «схема укладки зажигательных сегментов вполне гарантировала безотказность их зажигания. Точность стрельбы снарядами РЗС-82 модели 143800 была сопоставима с показателями ракетно-осколочных РОС-82 на той же дистанции. Таким образом, опытные зажигательные боеприпасы приняли в качестве базовых при изготовлении «сдаточной партии». В связи с переводом в 1937 г. двигателей всех штатных ракетно-осколочных боеприпасов на новые заряды из пороха рецептуры НГВ, опытнуюпартию РЗС-82 модели 143800 доработали дополнительными переходными втулками с развальцованными краями, ограничив диаметр критического сечения сопла с 21 до 19 мм. С одной стороны, именно это задержало испытания новых РЗС почти на год, с другой, требовались отзывы на эти боеприпасы из строевых частей (11402).

Другие оборонные отрасли:

12 мая 1937 г. - из справки сектора обороны Госплана СССР. О выполнении НКО второго пятилетнего плана и о контрольных цифрах на третье пятилетие

Выполнение этого корректированного плана второй пятилетки по НКО составляло:

|  | Корректированный план (млн. руб.) | % выполнения к плану |
| --- | --- | --- |
| 1. Капитальное строительство (финансирование по бюджету) | 26924,2 | 99,8 |
| 2. Заказы на предметы вооружения и средства боевой техники | 20744,6 | 85,9 |
| 3. Содержание, боевая подготовка и прочие расходы | 20774,0 | 97,4 |
| Всего... | 68442,8 | 93,5 (в среднем) |

(...) А. Оборонительные работы, выполненные за второе пятилетие в объёме [примерно] 1202,9 млн. рублей, состояли из следующих основных работ:

а) по системе сухопутной обороны построено 22 укреплённых района на Западной и Дальневосточной границах с 3700 отдельными сооружениями, потребовавшими расхода в 235,5 млн. руб. План выполнен полностью;

б) по системе береговой обороны за вторую пятилетку построено 40 батарей ращличной мощности и назначения и выполнена значительная часть работ ещё на 15 батарей, окончание которых переходит на третью пятилетку. Всего по плану второй пятилетки должно быть построено 65 батарей. План можно считать выполненным лишь на 62%. Общий объём расходов за пятилетку на береговую охрану составил 401,1 млню рублей;

в) по системе военно-морских баз за вторую пятилетку из плана строительства 30 баз выполнено 20 различных баз и начаты работы на двух крупнейших базах Севера и Балтики. Кроме того, 8 баз находятся в стадии, близкой к окончанию строительства. Общий объём расходов за пятилетие составид 566,5 млн. рублей. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 3290. Л. 1-15 (11527).

12 мая 1937 г. [15] из объяснительной записки отдела горной и металлургической промышленности Госплана СССР к итогам второй и плану третьей пятилеток по черной металлургии

I. Итоги второй пятилетки

Производство

Черная металлургия заканчивает пятилетку как одна из самых передовых отраслей промышленности. Запроектированный на 1937 г. объем производства металла в целом превышает задание второго пятилетнего плана по стали на 18,5%, по прокату на 13,8% [табл. 1].

[ТАБЛИЦА 1]

| Виды продукции | 1932 г., млн. т | 1937 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по пятилетнему плану, млн. т | по годовому плану |  |  |
|  |  |  | млн. т | % к заданию пятилетнего плана | % к 1932г. |
| Железная руда | 12,0 | 34,0 | 31,0 | 91,1 | 257,1 |
| Чугун | 6,2 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 259,9 |
| Сталь | 5,9 | 17,0 | 20,1 | 118,5 | 340,0 |
| В том числе электросталь | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 160,0 | 900,0 |
| Прокат с трубами и поковками из слитков | 4,5 | - | 15,6 | - | 347,0 |
| Прокат без труб и поковок из слитков | 4,3 | 13,0 | 14,9 | 113,8 | 347,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| качественный | 0,7 | 2,0 | 2,8 | 140,0 | 400,0 |
| железнодорожные рельсы первого сорта | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 92,3 | 361,4 |
| Железные трубы | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 109,0 | 379,0 |
| Чугунные трубы | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 500,0 |

[1] Опущены сведения о премировании работников азотной промышленности персональными машинами.

[2] Датируется по содержанию опущенной части документа.

[3] Опущены сведения о введении прогрессивной оплаты труда в сельском хозяйстве.

[4] В числителе показана вся зарплата, в знаменателе без хлебной прибавки, взятой по плану.- Прим. документа

[5] В числителе показана вся зарплата, в знаменателе без хлебной прибавки, взятой по плану.- Прим. документа

[6] В числителе показана вся зарплата, в знаменателе без хлебной прибавки, взятой по плану.- Прим. документа

[7] В числителе показана вся зарплата, в знаменателе без хлебной прибавки, взятой по плану.- Прим. документа

[8] В числителе показана вся зарплата, в знаменателе без хлебной прибавки, взятой по плану.- Прим. документа

[9] Датируется по помете на документе.

[10] Опущены сведения о выполнении плана по натуральной продукции.

[11] Опущены пункты об организации аппарата Бюро по стандартизации.

[12] СЗ,1936, № 33, ст. 304.

[13] Опущены сведения о выполнении новых норм выработки в отдельных цехах заводов и отдельными рабочими.

[14] Датируется по содержанию.

[15] Датируется по помете на документе (12212).

Жизнь и внутренняя политика:

12 мая 1937. Начальник отдела учебных заведений Наркомата оборонной промышленности СССР А. Г. Соловьев записывает: "На Садовом кольце и Мещанской начали беспощадно выкорчевывать все многочисленные деревья. Из густой зелени магистрали 20-верстного кольца вырисовывается голое каменное ущелье. Мой сосед по квартире Лисиц иронизирует: "Сталинский план реконструкции Москвы в действии". Газеты объясняют необходимостью готовить Москву к автотранспортной перегрузке. Сейчас уже действует 20 тысяч разных автомобилей и автобусов. Какая же будет теснота, когда Москва по плану достигнет 7 млн. населения вместо теперешних трех, а автотранспорт превысит более 200 тысяч" (18716).

За рубежом:

12 мая в 1937 году руководством армейских ВВС было принято решение о переоборудовании планера самолёта «Y1B-17», построенного для проведения нелётных статических испытаний на прочность в специальный самолет для летных испытаний под обозначением «Y1B-17A» «Flying Fortress» (разработчик: «Boeing», США). Самолёт был предназначен для испытания турбонагнетателей. Для этого двигатели «Wright» «GR-1820-512 («G5») «Cyclone» оборудовали турбонагнетателями с приводом от выхлопных газов фирмы «Moss»/«General Electric». Назначением турбокомпрессоров было нагнетание значительного давления для создания максимальной взлетной мощности и доводить давление до значения соответствующего давлению на уровне моря в разреженном воздухе на большой высоте. Воздух при сжатии в компрессоре сильно нагревался и перед подачей в двигатель требовалось его охлаждение. Для этого «Y1B-17A» оснастили промежуточным охладителем сжатого воздуха, установленным в передней кромке крыла. Кроме него было построено 13 самолётов «Y1B-17», предназначенных для эксплуатационных испытаний различного вида (14889).

12 мая 1937 состоялся первый полет Fairchild F-46 (20798).

12 мая 1937 был коронован король Георг 6 в Вестминстерском соборе и 14-15 мая прошла имперская конференция (3907,204).

12 мая 1937 компания Би-Би-Си провела первую в мировой истории прямую телетрансляцию (была показана церемония коронации английского короля Георга VI) (4962).

Авиапромышленность:

13 мая 1937 И.В.С. принял А.Н.Т. в Кремле по его просьбе (3304,78).

13 мая 1937 года были произведены испытания автоматической перезарядки и спуска пулемета “Шкас”, осуществленных Остехбюро (3873,5).

Другие оборонные отрасли:

13 мая. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 6сс «О системе вооружения РККА артиллерией особой мощности». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 24-27) (15460).

13 мая 1937 г. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 6сс «О системе вооружения РККА артиллерией особой мощности»

Совершенно секретно.

Комитет обороны при СНК Союза ССР¹* постановляет: 1. Утвердить представленную Наркоматом обороны систему вооружения артиллерией особой мощности, изложенную в приложении²*.

2. Подтвердить к безусловному выполнению заказ НКО заводу «Баррикады» на изготовление 8 систем 280-мм мортир в 1937 г.

3. Обязать НКОП сдать образец самоходной установки 305-мм гаубицы, 203-мм пушки на испытания НКО в декабре 1937 г., обеспечив эти системы выстрелами. НКО произвести испытания в I квартале 1938 г.

4. НКОП немедленно организовать на заводе «Баррикады» и заводе № 185 разработку чертежей переделки этой самоходной установки на разборную с тем, чтобы в 1938 г. изготовить серию в две системы, а в 1939 г.: в I квартале — 2, во II квартале — 4 и в III квартале — 4.

5. Разработку и изготовление образца 400-мм разборной мортиры возложить на директора завода «Баррикады» т. Будняка. Опытный образец изготовить в 1938 г. с таким расчетом, чтобы серия этих мортир могла быть изготовлена в первой половине 1939 г.

6. Обязать НКТП и НКОП построить в 1938 г. две железнодорожные установки: а) с 356-мм пушкой, б) с 500-мм гаубицей. В 1939 г. построить еще по 4 системы каждого калибра и 8 железнодорожных установок к ним.

7. В качестве базы для производства артиллерийских систем особой мощности установить: а) по артиллерийским системам — завод «Баррикады», б) по железнодорожным транспортерам — завод «Красный Профинтерн», в) по самоходным установкам и тягачам — Харьковский паровозостроительный завод.

8. Конструирование артиллерийских систем особой мощности НКОП организовать на заводе «Баррикады», переведя на этот завод конструкторов по сухопутной артиллерии с завода «Большевик». Конструирование железнодорожных транспортеров организовать под руководством начальника ЦКБС 2-го Главного управления НКОП т. Дукельского, для чего НКОП создать при этом бюро специальную конструкторскую группу по железнодорожным транспортерам сухопутного фронта.

9. Предложить НКОП совместно с НКО доложить в двухмесячный срок о типах конструкции и сроках изготовления образцов тяжелых минометов.

Председатель Комитета обороны при СНК Союза ССР В. Молотов³*

Секретарь Комитета обороны при СНК Союза ССР Базилевич

Примечания:

¹* Комитет обороны (КО) при СНК СССР создан 27 апреля 1937 г. по постановлению ЦК ВКП(б). Комитет обороны заменил действовавшую с 1927 г. Комиссию обороны при СНК СССР. В Комитет обороны вошли семь человек: В. М. Молотов — председатель, И. В. Сталин, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, В. Я. Чубарь, М. Л. Рухимович, В. И. Межлаук. Комитет рассматривал вопросы о принятии на вооружение новой техники по представлению Наркомата обороны СССР, мобилизационные планы промышленности, развертывания и вооружения армии, готовил решения по утверждению военных заказов. В его структуре выделялись: мобилизационно-плановый отдел, ведавший мобилизационной работой, он включал отделения сырья и топлива, транспорта, труда и рабочей силы, производственных мощностей и оборудования; отдел мобилизационных запасов и государственных резервов; отдел вооружений с отделениями: артиллерийским, стрелкового вооружения и приборов; отдел боеприпасов; отдел авиации; автобронетанковый отдел; отдел химии; отдел инженерного вооружения и связи; морской отдел; отдел капитального строительства и другие. При комитете был образован Совет по авиации как совещательный и консультативный орган по вопросам авиастроения. Председателем Совета по авиации являлся нарком обороны. Для контроля за исполнением решений КО был создан специальный отдел контроля за исполнением решений Комитета обороны.

²* Приложение не публикуется (см. там же, л. 26-27).

³* Подпись В. М. Молотова отсутствует.

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 24-25. Подлинник (15433).

13 Мая 1937 г.

Секретно.

Экз. № 1

13 Мая 1937 г.

№ 286с

Начальнику 11 Отдела Военинженеру 2 ранга тов. СКВИРСКОМУ

При сем препровождаю сводку по опытно-конструкторским работам по состоянию на 1 мая 1937 г.

Приложение: Упомянутое на 3-х листах.

ВОЕНПРЕД АБТУ РККА подпись (РУСАКОВ)

Отпеч. 2 экз.

На документе помета:

«т. Брону и т. Куликову (по пультам). Прошу ознакомиться и сообщить мне Ваше заключение по сводке. подпись А.В. Рожкова 28/V.37»

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 1017 лист 83 – 85

Секретно.

СВОДКА

Опытных работ за январь-апрель 1937 г. в цехе "191".

1. УСТАНОВКА ПУЛЬТУПРАВЛЕНИЯ НА МАШИНАХ БТ-7.

Первая машина БТ-7, на которой закончились заводские испытания находится в ремонте (меняется мотор, ремонтируется трансмиссия и ходовая часть). Одновременно переделывается пультаппаратура, которая отправлена в Москву в Остехбюро для усовершенствования перед полигонными испытаниями.

Вторая машина БТ-7 собрана и полностью была укомплектована пультаппаратурой. Сделано было несколько пробных выездов и в данное время пультаппаратура отправлена в Москву в Остехбюро для усовершенствования.

Начала испытания данных двух машин намечено во второй половине мая. Третья машина БТ-7 задерживается монтажом из-за отсутствия пультаппаратуры и радиоаппаратуры для телеустановки.

2. ИСПЫТАНИЯ БТ-5 С 3-х СКОРОСТНОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ.

Проведены испытания машины БТ-5 с 3-х скоростной коробкой передач конструкции инж. Морозова. Испытания производились в сравнении с 4-х скоростной коробкой передач.

Испытания показали, что на ровной дороге с твердым покровом машина БТ-5 с 3-х скоростной коробкой передач работает удовлетворительно, в песках и пахоте несколько затруднен переход от низшей передачи к высшей передачи и от высшей передачи к низшей.

Взятие подъемов показало, что машина БТ-5 с трехскоростной коробкой передач максимальный подъем берет не более 32˚. При постановке на эту же машину 4-х скоростной коробки передач были взяты подъемы в 35˚ и 38˚.

Исходя из результатов испытаний, дается заключение, что на БТ-5 трехскоростная коробка для установки не годится.

3. ИСПЫТАНИЯ НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГУСЕНИЦ.

Начались испытания гусеницы с укороченным шагом до 168 мм и диаметром пальца 18 мм (палец от бокового выхода из гусеницы удерживается заклепками, которые ставятся в крайних ушках траков).

Данная гусеница благодаря малому шагу после использования натяжения за счет кривошипа ленивца, позволяет выбросить два трака для продолжения эксплоатации.

Испытания производятся с ведущим колесом гусеничного хода у которого шесть ведущих роликов (у серийного 4 ролика) и бандаж металлический (у серийного резиновый).

В процессе испытаний, после 350 клм. пробега металлический бандаж сорван при повороте машины в песках и дальнейшие испытания гусеницы продолжаются с резиновым бандажом.

На 1-е мая гусеница прошла 430 километров.

Второй вариант гусеницы с таким же шагом не имеющим сменные втулки в одних ушках траков, в которых проворачивается палец и с мертвым креплением пальцев в других ушках траков, чтобы палец в этих ушках не проворачивался, находится в изготовлении в цехе "191".

Третий вариант гусеницы с цевочным зацеплением находится в изготовлении.

4. ИСПЫТАНИЯ МАШИН БТ-7 С БАШНЕЙ КТ-26.

Начались испытания машины БТ-7 с 76 мм пушкой. Машина догружена до 13800 кг. Первый пробег показал, что установка 12 пружин на главном фрикционе недостаточна и не обеспечивает надежную работу главного фрикциона. На подъемах, при поворотах в песке и мягком грунте главный фрикцион буксует.

В данное время количество пружин главного фрикциона доводится до 16, после чего испытания будут продолжаться.

5. ИСПЫТАНИЯ ДВУХ СЕРИЙНЫХ МАШИН БТ-7 ВЫПУСКА 1937 года

НА ГАРАНТИЙНЫЙ КИЛОМЕТРАЖ.

С первой половины апреля начаты испытания двух машин БТ-7 на гарантийный километраж, причем одна испытывается на гусеничном ходу, а вторая на колесном ходу.

Машина на гусеничном ходу к 1-му мая прошла 1425 клм. со средними скоростями: чистого движения в пределах от 23 до 38, технической 20 – 33 и тактической 12 – 31 километров в час. За время испытания обнаружены дефекты: гнутся большие полуоси, сломана пружина и шток гитарной свечи, сломан роликовый подшипник большой полуоси, ослабевают болты на всех колесах, течь смазки из под поводковой коробки передач и т.д. Мотор М-17-Т снят для замены из-за неудовлетворительной работы.

Машина на колесном ходу прошла на 1-е мая 1680 клм. со средними скоростями: чистого движения в пределах 36 – 45, технической 21 – 33 и тактической от 12 до 31 километра в час. За время испытаний обнаружены дефекты: гнутся гитарные подушки, служащие для крепления гитарных свечей, сломан балансир вторых поддерживающих колес, согнут гитарный валик 17-23, часто (после 100 – 200 клм.) срывается резина на ведущих колесах, а также быстро (после 200 – 400 клм.) срывается резина на вторых поддерживающих колесах, отходят все болты крепления колеса и т.д.

6. Испытания машины БТ-8.

В испытании находятся две машины: одна с башней для 45 мм пушки, вторая с башней КТ-26 для 76 мм пушки. Машина БТ-8 с башней для 45 мм пушки прошла за все время испытаний с декабря 1936 года 450 километров, имела три случая разрыва вентиляторного мотора. Мотор вышел из строя и машина в данное время стоит в ожидании двигателя.

Машина БТ-8 с башней для 76 мм пушки прошла за все время испытаний 728 клм., имела два случая разрыва вентилятора. Мотор вышел из строя.

На обоих машинах моторы стояли опытные и непринятые контрольным отделом.

В данное время получен новый двигатель, принятый контрольным отделом и Военпредом, который устанавливается на машину БТ-8. При установке двигателя обнаружено, что картер двигателя дает течь масла.

Ход опытно-конструкторских работ по договору освещен в прилагаемых ведомостях.

ПОМ. ВОЕНПРЕДА АБТУ РККА ВОЕНИНЖЕНЕР 3-го РАНГА подпись (ОЛЬХОВСКИЙ)

Проверил И.О. СТАРШЕГО ВОЕНПРЕДА ВОЕНТЕХНИК 1-го РАНГА подпись (РУСАКОВ)

РГВА Фонд 31811 Опись 3 Дело 1017 лист 82 (17940).

13 мая 1937 г. вышло Постановление КО по разработке 203-мм и 305-мм СУ. В том же году заканчивалась разработка рабочих чертежей установок СУ-7, завод № 185 изготовил макет, но в октябре 1937 г. ГАУ прервало разработку и изготовление 203-мм и 305-мм самоходных артиллерийских установок. Это решение было одобрено правительством. Работы по «дуплексу» СУ-7 были прекращены (15132).

13 мая 1937 г. Объяснительная записка Сектора обороны Госплана СССР к плану развития оптико-механической промышленности в III пятилетке

Совершенно секретно.

За II пятилетку оптическая промышленность по выпуску валовой продукции возросла на 480%, объем капитальных вложений достиг 230 млн. руб.

Постановлением СТО № 168сс от 20 июля 1936 г. определено развитие оптической промышленности с 1936 по 1939 г.¹* На 1 января 1938 г., т. е. на начало III пятилетки, должна быть достигнута мощность оптических заводов в 495 млн. руб. В результате капитальных вложений 1937 г. создаются мощности по оптической промышленности на 1 января 1938 г. — 450 млн. руб.

Серьезным дефектом в развитии оптической промышленности за II пятилетку является сосредоточение основных оптических заводов в Ленинграде. Завод ГОМЗ достиг производственных мощностей, записанных постановлением правительства на 1 января 1939 г. — 122 млн. руб., достигают мощностей, намеченных постановлением правительства, заводы ЛОМЗ, «Прогресс» в Ленинграде, и значительно отстала группа московских заводов, вновь строящихся и реконструируемых.

В оптической промышленности не разрешена проблема кадров, особенно остро ощущается отсутствие инженерно-технического персонала, и нет институтов, готовящих инженеров для оптических заводов. Не создана научно-исследовательская база в Москве, куда в основном переносится оптико-механическая промышленность.

Производство военных оптических приборов находится в зависимости от импорта по ряду изделий и разным видам сырья. У нас не создано производство часовых механизмов для прицелов бомбометания. В 1937 г. их ввезено 7100 шт., а на военный год потребуется в три раза больше. Секундомеры импортируются в 1937 г. — 5137 шт., а с отечественных заводов оптическая промышленность получила только 63 шт. Бальзам канадский идет на склеивание оптических систем и целиком импортируется, изготовить его можно из сибирской пихты. Импортируется борная кислота в количестве 234 т, на военный год ее потребуется 700 т и т. д. (перечень импортируемых изделий, метизов, химикатов, прилагается)²*. В III пятилетке необходимо ликвидировать зависимость оптической промышленности от импорта.

Намечающаяся мощность по оптико-механической промышленности в 1,5 млрд. руб. на конец III пятилетки должна разрешить задачи по оснащению армии усовершенствованными оптическими приборами: 1) усовершенствование авиационных прицелов для бомбометания и для неподвижной установки; 2) конструирование нового прицела для пулеметов и пушек с турелью; 3) по дальномерам необходимо разрешить проблему «теплоустойчивости дальномеров», над которой работает ГОИ, 69-й завод совместно с АУ РККА; 4) улучшение качества изображения перископов; 5) улучшение качества объективов аэрофотоаппаратов; 6) освоение производства прожекторных зеркал и усовершенствование и модернизация всех военных приборов.

Создание мощной оптической промышленности позволит в III пятилетке ассимилировать ряд гражданских производств. Освободить полностью страну от импорта микроскопов и частично от импорта лабораторного оборудования. Для решения этой задачи необходимо произвести следующую специализацию заводов. На заводе «Прогресс» организуется производство микроскопов в количестве 40 тыс. шт. по самой разнообразной номенклатуре, начиная от студенческих микроскопов и кончая биологическими и поляризационными. Производство кино-фотоаппаратуры ассимилирует завод ГОМЗ. Завод ЛОМЗ специализируется на производстве лабораторных приборов: спектроскопия, рефлекторометрия и вместе с ГОИ осваивает производство поляриметрических приборов. 69-й завод будет выпускать контрольно-измерительные приборы для металлопромышленности, как, например, оптиметры, металлографические микроскопы с привлечением завода ЗОМЗ. Завод «Геодезия» будет выпускать геодезические приборы для гражданских целей и фотоаппаратуру мелкосерийную и специальную. 217-й завод — геодезические приборы. Изюмский завод — очковые стекла пунктуальные, телескопические очки и бинокли. Завод № 237 — сложные лабораторные приборы.

Новые и реконструируемые заводы оптической промышленности должны организовать технологический процесс на основании новейших достижений техники. В целях максимального сокращения механической обработки на оптических заводах будет применяться горячая штамповка, литье под давлением и должны найти широкое применение пластические массы. Стандартизация и нормализация деталей должны упростить их производство и обеспечить подъем производительности труда. Конструирование новых приборов должно быть увязано с технологическим процессом, что даст большой экономический эффект. Необходимо ввести единый усовершенствованный метод по обработке стекла. Широкое применение твердых сплавов для инструмента, замена бронзы ковким чугуном для дальномерных тумб — все эти мероприятия обеспечат рост производительности труда на 85%, экономию металлов, снижение себестоимости на 35%.

Увеличение выпуска валовой продукции в 3 раза с лишним потребует удвоения количества рабочих и утроения инженерно-технического персонала на конец III пятилетки. Разрешение проблемы кадров в оптической промышленности требует подготовки и обучения рабочих на старых заводах для вновь строящихся, создание ФЗУ на одном из московских заводов, для ликвидации недостатка инженеров требуется создание оптического втуза и создание научно-исследовательского института в Москве.

Научно-исследовательские проблемы оптической промышленности в III пятилетке связаны с применением инфракрасных лучей для фотографирования, передачи сигналов на расстояние и т. д. Применение ультрафиолетовых лучей. Эти проблемы могут быть разрешены ГОИ совместно с Академией наук.

По стекловарению стоит задача получить техническое стекло идеально чистым однородным и может быть разрешена в электропечах специальной конструкции. Над этой проблемой работает ГОИ.

Для разрешения всех задач, стоящих перед оптической промышленностью, требуется реконструкция и окончание строительства оптических заводов, по которым имеется решение правительства. Для этой цели потребуется 500 млн. руб. капитальных вложений. Создание научно-исследовательского института и втуза в Москве потребует капитальных вложений 40-50 млн. руб. Общий объем капитальных вложений по III пятилетке для оптических заводов составит 540-550 млн. руб.

Намечаемый лимит по капитальным вложениям в 450 млн. руб. не обеспечивает окончательного строительства 237 заводов. Отсутствие средств помешает создать научно-исследовательский институт в Москве, необходимый для поднятия технического уровня оптической промышленности (разбивка 450 млн. руб. по заводам и годам III пятилетки прилагается³* — составлена она ориентировочно, т. к. проекты и сметы по решению правительства должны быть представлены на утверждение в апреле месяце 1937 г.)⁴*.

Примечания:

¹* Постановление СТО № 168сс от 20 июля 1936 г. «О развитии мощностей оптико-механической промышленности» отменило постановление СТО № 6 от 27 июня 1935 г. и установило нормы наращивания мощностей ВООМПа в военное время. Был утвержден ориентировочный план капитальных работ по оптической промышленности до 1939 г. в размере 479,4 млн. руб. На 1936 г. из резервного фонда СНК СССР было выделено 53 млн. руб. сверх предусмотренных планом 40 млн. руб. Расширялись площади существующих заводов и планировалось строительство нового военного оптико-механического завода в 1939 г. Все работающие на заводах оптической промышленности освобождались от призыва на военную службу, как в мирное, так и в военное время. (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 9. Л. 408-410).

²* Приложение не публикуется (см. там же, л. 3).

³* Приложение не публикуется (см. там же, л. 2-1).

⁴* Подпись неразборчива.

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 3226. Л. 6-4. Подлинник (15434).

13 мая 1937 г. вышло Постановлению СТО, согласно которому завод "Баррикады" должен был изготовить восемь 280-мм мортир Бр-5 в 1937 году. Ввиду недоработанности конструкции АУ сократило заказ 1937 года до двух мортир, но и их завод ни в 1937 году, ни в 1938 не изготовил (3861).

13 мая 1937 г. вышло Постановление КО о СУ-7 самоходной 203-мм пушки и 305-мм гаубицы (3861).

13 мая 1937 г. в «Объяснительной записке 5-ш Главного управления НКОП СССР к плану развития электрослаботочной промышленности в III пятилетке», где ее рост показывался как по количеству выпуска, так и по линии освоения новых видов оборудования, какие-либо задачи по морскому приборостроению отсутствуют. Скорее всего, автор записки это направление к электротехнике слабых токов не относил. В развитии же техники вооружения радиосвязи указаны такие недостатки, как: «разрыв между научно-исследовательской базой и производством, который отразился на росте внедрения новой техники в систему связи. Такие примеры имели место в производстве самолетных радиостанций, испытанные образцы в научно-исследовательских организациях годами осваивали на производстве. Существенным недостатком явилась также неувязка роста выпуска радиостанций с производством источников питания (радиомашины, анодные батареи)» (15736).

13 мая 1937 г. Объяснительная записка 5-го Главного управления НКОП СССР к плану развития электрослаботочной промышленности в III пятилетке

Совершенно секретно.

В результате роста вложений во II пятилетке до 401% (1937 г. в процентах к 1932 г.) выпуск валовой продукции электрослаботочной промышленности возрос до 307,5.

Рост электрослаботочной промышленности шел как по количеству выпуска, так и по линии освоения новых видов оборудования. Основным недостатком в развитии техники вооружения радиосвязи необходимо отметить имевший место разрыв между научно-исследовательской базой и производством, который отразился на росте внедрения новой техники в систему связи. Такие примеры имели место в производстве самолетных радиостанций, испытанные образцы в научно-исследовательских организациях годами осваивали на производстве. Существенным недостатком явилась также неувязка роста выпуска радиостанций с производством источников питания (радиомашины, анодные батареи).

Основные задачи III пятилетки для электрослаботочной промышленности должны заключаться в следующем:

1. Довести рост выпускаемой продукции радиосвязи до 300% по отношению к итогам II пятилетки, особенно передатчиков, производство которых сосредоточено только в 5-м Управлении. Потребность в радиосвязи растет во всех отраслях народного хозяйства и особенно в области вооружения связи РККА. Рост техники вооружения РККА по линии воздушных, морских сил и мотомехчастей предъявляет большой спрос на радиосвязь, как в количественном отношении, так и в части усовершенствования технических данных этой продукции. Так, например, рост авиации, намечаемый на III пятилетку, требует роста выпуска самолетных станций в 7 раз на военный год и в 3 раза на мирный (1942 г. в процентах к 1937 г.).

2. В области технического развития в III пятилетке необходимо добиться увязки между научно-исследовательской базой и производством путем повышения качества научно-исследовательских работ и их быстрого освоения в массовом производстве.

3. Необходимо устранить разрыв в поставке источников питания в первые же годы III пятилетки.

4. Освоить и внедрить американскую технику в производство радиоприемной аппаратуры.

5. Для правильной организации производства необходимо изъять все мелкое заготовительное производство с основных заводов частично на вновь построенные и частично на имеющиеся. Строительство новых заводов проектировать отдельно: монтажно-сборочные и заготовительные, производящие только детали. При этом заготовительные заводы производят детали как для мирной, так и для военной продукции. Сборочные заводы разделяются на изготовляющие военную и мирную продукцию. Таким образом, заводы, закруженные сборочно-монтажной работой военной продукции, изолируются от широких масс. Кроме того, такая система обеспечивает возможность быстро переключать производство с мирной продукции на военную.

При лимите капвложений 850 млн. руб. обеспечивается следующий рост мощностей по основным видам продукции. Намеченный рост мощностей обеспечивает потребность в вооружении связью на 1942 г. в соответствии с ростом соответствующих подразделений в РККА.

| Наименование продукции | Единица измерения | Мощность на 1 января 1937 г. | Мощность на 1 января 1938 г. | Мощность на 1 января 1943 г. | 1942 г. в процентах к 1 января 1937 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Военная продукция |  |  |  |  |  |
| Радиостанции самолетные | шт. | 7061 | 20 000 | 44 000 | 623 |
| Радиостанции танковые | шт. | 3200 | 4000 | 16 500 | 515,6 |
| Радиостанции аэродромные | шт. | 228 | 270 | 600 | 263,1 |
| Радиостанции войсковые | шт. | 4131 | 10 000 | 33 500 | 810,9 |
| Гражданская продукция |  |  |  |  |  |
| Радиоприемники | тыс. шт. | 217 | 1000 | 3500 |  |
| Приемо-усилительные лампы | млн. шт. | 8,5 | 17,0 | 70,0 | 823,4 |

Наращивание мощностей по производству радиопередающей аппаратуры должно пойти за счет строительства новых заводов, на которых в мирное время нужно разместить производство продукции радиоширпотреба. Строительство новых заводов нужно разместить по точкам, указанным моборганами: Вязьма, Харьков, Иркутск и Комсомольск. Эти заводы в мирное время будут производить военную радиоаппаратуру и служить ремонтными базами той же аппаратуры.

В мирное время эти заводы будут загружены производством продукции радиоширпотреба, необходимость в расширении которого давно назрела. В связи с этим в III пятилетке гражданская в 5-м Управлении будет иметь большой удельный вес — 63%, несмотря на то, что при выделении из НКТП-НКОП из 5-го Управления были выделены заводы, производящие гражданскую продукцию¹*.

Примечание:

¹* Подпись неразборчива.

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 3224. Л. 3-2. Подлинник (15435).

Армия:

13 мая 1937 года, как это установлено по книге регистрации, Сталинлично принял в Кремле Маршала Тухачевского. Никаких материалов о существеразговора Сталина с Тухачевским обнаружить в архивах не удалось.

О том, как вел себя на допросе Тухачевский в первый день пребывания вНКВД, достаточных данных нет.

Протоколы первичных допросов Тухачевского иливовсе не оставлялись, или были уничтожены следствием.Однако сохранившиеся отдельные следственные документы свидетельстеуют отом, что Тухачевский в начальной стадии следствия отрицал участие взаговоре. Подтверждением такого поведения Тухачевского в этот период могутслужить заявления Фельдмана о том, что Тухачевский все отрицал.

Имеется также заявление Тухачевского от 26 мая 1937 года об очныхставках с Примаковым, Путной и Фельдманом.

Протоколов этих очных ставокТухачевского с Примаковым, Путной и Фельдманом в его архивно-следственномделе и в других делах не обнаружено. Архивные материалы следствияпоказывают, что поведение Тухачевского, отрицавшего свое участие в заговоре,было крайне непродолжительным. Были приняты все меры, чтобы сломить егосопротивление.

Следствием по делу Тухачевского непосредственно руководил Ежов, вкачестве следователей им были использованы Леплевский, Ушаков и другие.

29 мая 1937 года Тухачевского допросил Ежов. В результате этого допросабыли получены "признательные показания" Тухачевского:

"Еще в 1928 году я был втянут Енукидзе в правую организацию. В 1934году я лично связался с Бухариным, с немцами я установил шпионскую связь с1925 года, когда я ездил в Германию на учения и маневры... При поездке в1936 году в Лондон Путна устроил мне свидание с Седовым (сыном Троцкого). Ябыл связан по заговору с Фельдманом, Каменевым С.С., Якиром, Эйдеманом,Енукидзе, Бухариным, Караханом, Пятаковым, Смирновым И.Н., Ягодой, Осипяноми рядом других" (17324).

Жизнь и внутренняя политика:

13 мая 1937 арестован бывший глава Иностранного отдела НКВД А. Артузов, отец советской разведки (4962).

Авиапромышленность:

14 мая 1937 А.Н.Т. в кач. Зам. нач. ПГУ НКТП писал НКТП М.Л.Рухимовичу письмо N 31-0019:

"Докладываю Вам о ходе выполнения решения Правительства N ОК-129сс от 26 мая 1936 "Об обеспечении ГА современными самолетами"

1. По пассажирским типам самолетов

1. Серийное производство АНТ-35 на 1937 определено в количестве 50 шт. на заводе 22.

В настоящее время строятся 3 АНТ-35 кооперированным способом между заводами 156 и 22, из коих один закончен сборкой и находится на аэродроме ОЭЛИД ЦАГИ для проведения летных испытаний.

Одновременно ведется подготовка производства на заводе 22, каковая будет окончена в июне.

2. Самолет ЗИГ-1 строится ГУГВФ на заводе 89.

2. По почтовым типам самолетов

1. Строительство Сталь-11 производилось на 81 заводе Путиловым.

Самолет закончен постройкой и проходил предварительные летные испытания в ОЭЛИД ЦАГИ.

Всего на этом самолете было сделано 46 посадок. После предварительных испытаний, самолет сталь 11 передан на завод 81 для нижеследующей доводки его:

а) установка более мощного мотора М-103

б) установка масляного радиатора

в) установка нового электро-гидро-управления шасси и закрылками.

Самолет Сталь-11 на заводе 81 будет готов к испытанию в июне 1937.

2. Самолет Сталь-7 строился в НИИ ГУГВФ к Бартини.

Серийное производство и количество машин м.б. определено после окончательных результатов гос. испытаний указанных новых самолетов в варианте почтовика.

3. По гидросамолетам

1. Под пассажирский вариант приспособлен МБР-2 с АМ-34Н. Указанный самолет изготовлен заводом 31 и передан ГУГВФ для проведения гос. испытаний.

В настоящее время на этом самолете заканчивается гос. испытания в Севастополе и по заявлению НИИ Аэрофлота окончательное заключение его по гос. испытаниям м.б. представлено к июню с.г." (2169,9).

14 мая 1937 была подготовлена записка Молотову В.М.:

Ворошилов представил доклад Алксниса об отставании наших моторостроительных заводов по сравнению с заграничными фирмами, что характеризуется следующими данными роста мощностей моторов у нас и за границей в 1937 году по отношению к 1933-34 гг.

|  | СССР М-25В | США Циклон G-100 (идентичный М-25В) | СССР М-87 (модификация М-85) | Франция Гном-Рон-14 | СССР М-103 (модификация М-100) | Франция 12-Ydrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлетная мощность | + 19,2% | + 87,7% | + 17,6% | + 43,7% | + 5,8% | + 25,6% |
| Мощность на расчетной высоте | + 5,7% | + 33,8% | + 18,7% | + 18,7% | + 11,6% | + 8,0% |

Для этих сравнений взяты лучшие советские моторы, имеющиеся у нас только в виде опытных образцов.

Говоря о мощности отдельных иностранных моторов, Алкснис в своем докладе приходит к выводу, что в области производства авиамоторов больших мощностей мы отстаем на 3-4 года.

Алкснис считает необходимым:

а) добиться резкого перелома в работе конструкторских отделов моторостроительных заводов;

б) усилить научную работу, обеспечивающую рост кадров конструкторов, развитие технических начинаний в разработке новых конструкций;

в) заграничные образцы закупать с расчетом на конструкторские отделы заводов, не только ориентируясь на ЦИАМ;

г) внимательней наблюдать за развитием двигателей у фирм, у которых куплены лицензии и техпомощь;

д) провести государственные конкурсы между КБ заводов на разработку той или иной конструктивной задачи.

Ворошилов просит поставить данный вопрос на Кою

Прошу указаний по представлению Ворошилова запросить мнение Рухимовича и включить вопрос в очередную повестку заседания КО (3830,124).

14 мая 1937 года зам. наркома обороны по ВВС командарм 2 ранга Алкснис писал письмо № 131284сс наркому обороны маршалу Ворошилову К.Е.

Сравнение данных наших последних моторов М-25В, М-87 и М-103 с идентичными моторами фирм Кертисс-Райт, Гном-Рон и Испано-Сюиза, выпущенными в 1936 году, показывает отставание наших моторов в части форсирования мощности по сравнению с моторами 1933-34 гг., лицензии на которые мы покупали.

Нижеприводимая таблица показывает в процентном отношении рост мощности лицензионных моторов по отношению к 1933-34 гг. и аналогичный рост таких же моторов заграничных фирм.

|  | СССР М-25В | США Циклон G-100 (идентичный М-25В) | СССР М-87 (модификация М-85) | Франция Гном-Рон-14 | СССР М-103 (модификация М-100) | Франция 12-Ydrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлетная мощность | + 19,2% | + 87,7% | + 17,6% | + 43,7% | + 5,8% | + 25,6% |
| Мощность на расчетной высоте | + 5,7% | + 33,8% | + 18,7% | + 18,7% | + 11,6% | + 8,0% |

Если учесть, что сравнение проводилось между лучшими советскими моторами, имеющимися у нас только в виде опытных образцов, еще не внедренных в серии и подобными по прототипу заграничными моторами, отнюдь не лучших образцов заграничной авиационной моторостроительной техники вообще, то можно сделать вывод, что Союз в области мощного моторостроения в значительной мере от заграницы отстал.

Мощности отдельных иностранных моторов ушли значительно вперед и на сегодня имеются реальные моторы с мощностью более 1000 л.с.

“Геркулес” – Бристоль – 14 цилиндровая звезда, имеющая взлетную мощность 1500 л.с. с высотностью 5000 м

“18L00” – Гном-Рон – 18 цилиндровая звезда, имеющая на взлете 1400 л.с. и 1300 л.с. на высоте 3000 м

“Эйдер 12Q00” – Лоррен – взлетная мощность 1200 л.с. и 1000 л.с. на высоте 4000 м, 12-цилиндровый “V”-образный жидкостного охлаждения

“Мерлин” – Роллс-Ройс – 12 цилиндровый “V”-образный жидкостного охлаждения, имеет 1065 л.с. на высоте 5000 м

Если наши отечественные моторы сравнивать с нашими двигателями, то с полной очевидностью следует, что в области производства авиамоторов больших мощностей наша советская промышленность отстала по крайней мере на 3-4 года.

Такое отставание безусловно скажется на отставании летно-тактических данных наших боевых самолетов в области скорости, высоты, дальности и грузоподъемности.

Одной из причин нашего отставания является почти монопольная централизация сильнейшего конструкторского аппарата в ЦИАМе и сосредоточение в нем подавляющего большинства работ опытного и экспериментального порядка и крайне медленная модификация серийных образцов.

Вместе со всеми достоинствами централизации такая система организации кладет определенный штамп на работы, против которого отдельным конструкторам не имеющим производственных баз и слабо работающим КБ заводов трудно противопоставить свою мысль и начинания. Одновременно с этим КБ на заводах, с одной стороны, недостаточно интенсивно работают над модификациями освоенных моторов, отставая в темпах от заграницы и, с другой стороны, совершенно недостаточно работают над созданием новых, оригинальных конструкций не уступающих заграничным образцам по мощности и другим качествам.

Учитывая серьезность положения, создаваемого нашим отставанием, считал бы необходимым:

Добиться резкого и решительного перелома в системе работы конструкторских и опытных отделов моторостроительных заводов; добиться не только более интенсивной модификации серийных моторов, но и научной постановки работы, обеспечивающей рост кадров конструкторов и развитие творческих начинаний в разработке новых конструкций на основе опыта работы КБ самолетостроительных заводов.

Закупку заграничных образцов следует производить ориентируясь не только на ЦИАМ, а с расчетом на конструкторские отделы заводов, работающих над агрегатами подобного типа.

Необходимо обеспечить более внимательное наблюдение за развитием двигателей фирм, у которых куплены нами лицензии и техпомощь и достижения этих фирм своевременно внедрять и в нашу промышленность.

Необходимо организовать государственные конкурсы на разработку той или иной конструктивной задачи между КБ заводов, обеспечив работы соответствующими материальными премиями (3830,126-129).

14 мая 1937 экипаж в составе Г.Ф.Байдукова, Н.Г.Кастанаева, ш-р Кербером и др. пролетели на ДБ-А 4АМ-34Р по 860 нр без посадки по маршруту Москва-Мелитополь-Москва (427,135) - 2000 км с 5000 кг со скоростью 280 км/час (271,170).

14 мая 1937 года летчики Г.Ф. Байдуков и Н.Г. Кастанаев со штурманом-радистом Л.Л. Кербером выполнили перелет по маршруту Москва — Мелитополь — Москва на расстояние 2002,6 км за 7 ч 2 мин 11,7 сек с контрольным грузом 5 тонн, установив два международных рекорда скорости 280 и 246 км/ч на дистанциях 1000 и 2000 км. Рекорды, установленные на новом бомбардировщике, привлекли к нему внимание Леваневского (21249).

14 мая 1937 экипаж в составе Г.Ф. Байдукова, Н.Г. Кастанае- ва, Н.Н. Годовикова, Н.В. Фролова, М.В. Меркулова и Л.Л. Кербера пролетел на ДБ-А без посадки расстояние 2002,6 км за 7 часов 2 минуты 11,7 секунды с контрольным грузом 5000 кг, завоевав тем самым международные рекорды скорости 280,246 км/ч на дистанциях 1000 и 2000 км. Помимо этого, в 1936-м на ДБ-А выполнили экспериментальную буксировку планера Г-9 на рекордную высоту (12725).

14 мая в 1937 году мировой рекорд скорости по замкнутому маршруту 2000 км с грузом 5 т - 280,246 км/час установил экипаж Г.Ф.Байдукова на самолете «ДБ-А» В.Ф.Болховитинова (14891).

14 мая 1937 г. М.Н.Тухачевским (именно ему подчинялся отдел изобретений НКО СССР) докладывал наркому обороны Ворошилову: «На партийном собрании Наркомата обороны Вам было послано письмо инженера ВХУ РККА тон, Гнилосырова о том, что медленно реализуется его предложение «Механическая дистанционная авиационная трубка с установкой из кабины самолета».

В результате моих переговоров с Народным комиссаром авиапромышленности Рухимовичем выяснилась необходимость прикрепления Гнилосырова к конструкторскому бюро № 23 НКОП для разработки чертежей трубки и установочного прибора. Поэтому прошу распоряжения начальнику ВХУ РККА корпусному инженеру щтману и начальнику Управления командного и начальствующего состава РККА армейскому комиссару 2 ранга Булину о прикомандирова-тов. Гнилосырова к КБ №23 на срок, необходимый для отработки ертежа и ТУ. изготовления опытной партии и производства необходи-: испытаний трубки и прибора вплоть до доведения объектов на валовое производстве».

Но проблема с «дикорастущим изобретателем» периодически напоминала о себе. Самоуверенный дилетант все чаще требовал внимания своей персоне и отвлекал авиаторов от насущных проблем, подобно занозе в заднице. К примеру, очередное послание от 28 июля 1937 г. наркому обороны СССР Маршалу Советского Союза Ворошилову от заместителя народного комиссара обороны СССР по ВВС, начальника ВВС РККА командарма 2 ранга Алксниса: «Инженер ВоХИМУ РККА военинженер 3 ранга Гнилосыров разработав чертежи механической дистанционной трубки и прибора для установки дистанции этой трубки из кабины самолета. На основании Вашего указания и моих переговоров Народным комиссаром оборонной промышленности тов. Рухимови-гм отдан приказ № 00147 от 2 июля сего года по НКОП о дальнейшей разработке трубки и приборов в НИИ №12 НКОП.

Однако для успешной и наиболее скорой отработки конструкции с доведением ее до серийного, а затем и до массового изготовления выявилась необходимость непосредственного и повседневного участия в разработке тов. Гнилосырова. как автора конструкции. Решить этот вопрос об откомандировании тов. Гнилосырова через Управление по командному и начальствующему составу РККА не удалось. Тов. Бунин про-: сил меня этот вопрос доложить лично.

В соответствии с этим, прошу Вашего распоряжения об освобождении тов. Гнилосырова от обязанностей инженера в ВоХИМУ РККА и откомандировании его в НКОП для полной отработки своего предложения Вплоть до доведения его до массового изготовления. Проект приказа при этом представляю».

Вот сколько шума в руководстве Наркомата обороны наделал военный химик Гнилосыров! Кстати, после его кляузы наркому обороны фамилии интенданта 1 ранга М.М.Зандера и военинженера 1 ранга Г.Е.Бекера, по-видимому, отрицательно оценивших действительно «сырой» проект, больше в документах ВВС никогда не встречались. Похоже, ими Плотную занялись «настоящие профессионал» из НКВД. А что же наш самоучка из ВоХИМУ? (11402).

14 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00105. О поставке самолетов, торпедного оборудования и материалов заводам 10-го ГУ для обеспечения выполнения заказов НКО СССР в соответствии с постановлением СТО СССР № 62сс от 26 марта 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 120-126) (15244).

14 мая 1937 года Прокофьев доложил Начальнику ВВС Алкснису о готовности «СССР-3» к старту. Подготовка на этот раз велась весьма обстоятельно. В специальном постановлении ЦК ВКП (б) в отношении предстоящего запуска стратостата особо указывалось, что всякое освещение предстоящего события впредь до специального разрешения категорически запрещено. Старт должен был состояться за 30 минут до восхода солнца, стартовую команду определили в 326 человек, для связи с экипажем на длинных и коротких волнах изыскали 39 радиоточек, мобилизовали в том числе и радиолюбителей.

В ночь на 3 сентября 1937 года состоялась очередная попытка старта. Однако при соблюдении мер особой осторожности заполнение газом затянулось, поэтому вместо намеченных 04:00 часов готовность наступила лишь только в 5 часов утра. К этому времени ветер усилился до 4-5 м/сек, поэтому дальнейшие приготовления пришлось отменить: газ выпустили, оболочку снизили.

Утром 18 сентября 1937 года, в 7 часов 50 минут, на летном поле воздухоплавательного дивизиона в Кунцево в присутствии начальника ВВС Алксниса «СССР-3» вновь наполнили водородом. По причине повышенной влажности к гондоле подвесили увеличенный балласт — стартовый вес стратостата составил 5534 кг вместо 4894 кг.

В самый момент старта система полного раскрытия оболочки не сработала, стягивающая сетка — корсет заела. Как выяснилось, из разбухшей от влаги заплетенной косы не вышла стропа разрывного полотнища. Послали наверх на шаре — прыгуне красноармейца, который поднялся и разрезал злополучную стропу. После этого одновременно с отрывом от земли началось полное раскрытие стратостата. Очевидно, в указанный промежуток времени произошло самопроизвольное вскрытие разрывного полотнища оболочки, никем не замеченное.

На высоте 700-800 м, когда стратостат полностью раскрылся, наблюдатели с земли отметили начало его снижения, сначала медленного, затем все более ускоряющегося. Через 15 минут после старта «СССР-3» с вертикальной скоростью 7-8 м/сек (по другим данным, 10-12 м/сек) приземлился в четырех километрах от места старта на стадионе авиазавода № 22 в районе Филей. В момент аварийного приземления экипаж получил ранения, поэтому всех троих стратонавтов доставили в Кремлевскую больницу.

Комиссия, расследовавшая аварию «СССР-3», определила: «…причиной аварии является самопроизвольное вскрытие разрывного полотнища. Предполагается, что расцепление косы (разрывной вожжи) вследствие ее намокания во время старта (стопроцентная влажность воздуха) происходило с трением, по величине равным усилию, требуемому для вскрытия разрывного полотнища.» (19614).

14 мая 1937 г.

Объяснительная записка И.В. Боева А.П. Розенгольцу в связи с причастностью Амторга к делу о закупке самолетов для Испании

14 мая 1937 г.

Москва

Наркому внешней торговли Тов. Розенгольцу

В связи с телеграммой тов. Розова сообщаю:

1. За время моего пребывания в Америке Амторг не имел никаких дел, связанных с Испанией.

2. О существовании фирмы «Hannover Corporation», президентом коей является Шаровер, в Амторге знали только два лица - я и тов. Богдан.

3. Указанная фирма, как мне известно, выполняла ряд поручений, непосредственно получаемых от официальных представителей испанского правительства, по покупке только таких предметов и товаров, которые свободны для экспорта из САСШ в любые страны, т.е. которые ни под какое ограничение или запрещение не подпадают.

4. Спецификация на закупленные Шаровером 20 штук самолетов гражданского типа передана была лично мне Шаровером как материал для сверки цен и технических условий с покупками Амторга для Союза. Этот материал мной был лично передан т. Богдану, и хотя таковой совершенно не носил секретного характера - он хранился в консульстве. С такой же целью были мной получены несколько фотографий на грузовики обыкновенные.

5. Никаких других связей с Шаровером и никаких других материалов в Амторге не было. Ни прямо, ни косвенно никогда Шаровер представителем Амторга не был.

И. Боев

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 276. Л. 190. Заверенная копия (20750).

Другие оборонные отрасли:

14 мая 1937 вышло постановление Правительства N 7 "О работах НИИ 9 НКОП" (2324,2).

14 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 7сс «О работах Научно-исследовательского института № 9 НКОП СССР». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 30-36) (15460).

Армия:

14 мая 1937 года В.К Путна был переведен из тюремной больницы Бутырской тюрьмы в Лефортовскую тюрьму, где его допрашивали в течение всей ночи. В результате Путна дал показания на Тухачевского и других видных военных работников, как участников военной антисоветской троцкистской организации (17324).

В ночь на 14 мая 1937 года был арестован Корк, который свое участие в антисоветской деятельности на первых допросах отрицал, однако 16 мая его сопротивление было сломлено, и он подписал на имя Ежова два заявления.

Корк сообщал, что в организацию правых он был вовлечен Енукидзе, что военная организация правых включала и троцкистскую военную группу Путны, Примакова и Туровского. С военной организацией правых был связан якобы и Тухачевский.

Далее Корк писал, что основная задача группы состояла в проведении военного переворота в Кремле, а возглавлял военную организацию правых штаб переворота в составе его (Корка), Тухачевского и Путны (17324).

Авиапромышленность:

15 мая 1937 было серийное КБ (СКБ) под руководством В.М.М., которое было создано в конце марта 1937 на заводе № 84 для внедроения ДС-3 в серию и оформления других серийных заказов, было реорганизовано в КО. И.Б.Толстых и И.Т.Мосолов стали замами (5488, 21).

С 15 мая 1937 г. СКБ (ОКБ-1 завода № 84 НКАП, ОКО завода № 84, ОКБ-84 НКАП, филиал ОКБ-ЗО на заводе № 84 /г. Химки;  г. Ташкент/) было реорганизовано в ОКО. Приказом № 294/К от 7.08.1938 г. гл. конструктором ОКБ назначен А.А. Сеньков (до этого- гл. конструктор завода № 18). Продолжены работы по ДС-3. По приказу № 140с от 22.03.1940 г. на базе ОКБ образован ОКО во главе с И.П. Мосоловьм, Сеньков освобожден от занимаемой должности (вскоре назначен начальником КБ ЦАГИ. В 1942 г. А.А. Сеньков проводил работы по модификации МиГ-3 с щелевым крылом). Работы по доработке ДС-3 в десантно-транспортный вариант (Ли-2).

В 1941 г. ОКБ эвакуировано вместе с заводом в Ташкент, действовало как ОКБ-84. Продолжены работы по модернизации ПС-84. Пост. ГКО № 2272 от 7.09.1942 г. ПС-84 переименован в Ли-2. 22.04.1945 г. вышло постановление ГКО № 8241 о самолетах Ли-2 в пассажирском и транспортном вариантах.

По приказу № 14с от 22.01.1946 г. на заводе № 30 НКАП образовано ОКБ-ЗО по пассажирским и транспортным самолетам, а ОКБ завода № 84 преобразовано в филиал ОКБ-ЗО на заводе № 84. Гл. конструктором по Ли-2 назначен А.П. Голубков, а Мосолов вновь ушел в 11ГУ.

Начальник (1937-08.1938 г.)- В.М. Мясищев (затем- в ЦКБ-29 НКВД).

Гл. конструктор (-08.1938 г.)- В.М. Мясищев, (10.1938-03.1940 г.)- А.А. Сеньков, (03.1940-01.1946 г.)- И.П. Мосолов {1.09.1906-}.

Зам. начальника (1937-12.1939 г.)- И.П. Мосолов (затем- в 11 ГУ), (1937 г.-)- И.Б. Толстых (11982).

15 мая 1937 начались регулярные пассажирские рейсы по маршруту Москва-Ташкент (442,305).

15 мая 1937 г. Шпитальный представил первый образец пулемета УльтраШКАС, который использовал тот же принцип, что и в пулемете СН, и достигли скорострельности пулемета СН (10695).

15 мая 1937 закончен УльтраШКАС (86,239).

15 мая 1937 г. Шпитальный и Комарицкий закончили изготовление опытного образца пулемета УльтраШКАС. Применив в нем также принцип подвижного ствола при ходе вперед, они достигли такой же скорострельности, как и в пулемете СН. В результате войсковых испытаний, проходивших в 1938 г., Комитет Обороны 13 мая 1939 г. постановил принять на вооружение Военно-воздушных сил РККА турельный пулемет УльтраШКАС.

Пулеметы УльтраШКАС и СН устанавливались на истре-бителях и нашли боевое применение во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Несмотря на значительное повышение темпа стрельбы на пулеметах УльтраШКАС и СН, вопрос о дальнейшем увеличении скорострельности авиационного вооружения не был снят с повестки дня. Различными направлениями шли конструкторы в поисках лучших решений этой проблемы, некоторые из них не потеряли своей актуальности и в наши дни (11316).

15 мая 1937 года закончен образец ультра-пулемета ШКАС, состоящий на 90% из стандартных частей находящегося на вооружении пулемета ШКАС и полностью взаимозаменяем с последним на все авиаустановки. Ультра-пулемет ШКАС рассчитан на скорострельность в 5000 выстрелов/мин. – по предварительным испытаниям дал 4100 выстрел/мин. против 3100 выстрелов/мин. пулемета СН (Савина-Норова) и 1800 выстрелов/мин. ШКАС. Промежуточный образец этого пулемета по заявлению Шпитального был заимствован у него в 1935 году одним из работников УВВС совместно с Савиным и Норовым, доработан ими и назван “пулеметом им. Ягоды”, а затем переименован в пулемет “СН” (3873,1).

Другие оборонные отрасли:

15 мая 1937 года с конвейера СТЗ сошел последний колесный трактор, а вечером 11 июля конвейер заработал вновь. Производство гусеничных тракторов отечественной конструкции началось. Следом за сталинградским ожил конвейер в Харькове, приступивший к выпуску тех же тракторов под маркой СХТЗ-НАТИ. При проектировании СТЗ-НАТИ разработчики следовали девизу «Не изобретать, а конструировать», стараясь использовать все лучшее, что накопилось в мировом тракторостроении — гусеницу типа Виккерса, подвеску как у Круппа, коробку передач по образцу Катерпиллера, и трактор получился на редкость удачным и оригинальным. В 1937 году на Международной выставке в Париже он получил высшую награду «Гран-При». Когда в 1941 году учредили Государственные премии СССР, СТЗ-НАТИ был первым советским трактором, удостоенным этой премии (11418).

15 мая 1937 г. с главного конвейера СТЗ был снят последний трактор СТЗ-1, зав. №207036, а 11 июля того же года сошел первый серийный СТЗ-НАТИ. В том же году производство трактора под маркой СХТЗ-НАТИ (или ХТЗ-НАТИ) освоили и в Харькове. Во время Великой Отечественной войны (ВОВ) изготовление этого трактора при активном участии эвакуированный работников ХТЗ и СТЗ под маркой АСХТЗ-НАТИ (или АТЗ-НАТИ) было организовано и на Алтайском тракторном заводе (19561).

11 июля 1937 года с главного конвейера СТЗ сошел первый серийный СТЗ-НАТИ. В том же году производство трактора под маркой СХТЗ-НАТИ (или ХТЗ-НАТИ) освоили и в Харькове. Во время Великой Отечественной войны (ВОВ) изготовление этого трактора при активном участии эвакуированный работников ХТЗ и СТЗ под маркой АСХТЗ-НАТИ (или АТЗ-НАТИ) было организовано и на Алтайском тракторном заводе (19561).

15 мая 1937 года с конвейера Сталинградского тракторного завода сошел последний колесный трактор (21519).

15 мая 1937 вышел приказ НКТП № 68с. О присвоении № 401 заводу термита и алюминиевой пудры. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 148) (15246).

15 мая 1937 вышел приказ НКО № 0020. О награждении изобретателя т. Жадринского денежной премией 2000 руб (15247).

15 и 10 мая 1937 прошли опытные химические учения кораблей ЧМФ 2Применение ядовито-дымовых завес”. Во время первого учения эсминец Дзержинский поставил ядовито-дымовую завесу (ЯДЗ) против крейсера Красный Кавказ. Учения показали, что при 40-50 минутном дымопуске глубина проникновения может достигать 16 км при фронте дымопуска 10-12 км и расходе ОВ 1400 кг. “С целью проферки эффективности действия ЯДЗ с хлорацетоном на личный состав и дальности проникновения ЯДЗ биоконтроль проводился на людях”. На первых учениях выделили 110 чел., а на вторых - 58 (6246).

Армия:

15 мая 1937 в СССР арестован советский комкор Б. Фельдман (4962).

За рубежом:

15 мая 1937 из-за разногласий с коммунистами ушел в отставку глава левого правительства Испании Ларго Кабальеро (4962).

15 мая 1937 испанец Леопольд Мортиляс (Моркильяс - 3571) сбил в Испании в районе Бильбао первый Bf-109 В-1 (3417,41).

15 мая 1937 были волнения мусульман в Албании (3907,204).

15 мая 1937 в Албании к власти пришли мусульмане (4962).

15-19 мая 1937 Восстание мусульман на юге Албании против диктатуры короля А.Зогу (7594).

Армия:

В середине мая 1937 года арестованные в 1936 комкоры Примаков и Путна, которые молчали 9 месяцев, начали говорить. В середине месяца Гитлер продал НКВД (за помеченные советские червонцы) документы, которые Гейдрих выкрал в Генштабе немецкой армии, и которые первоначально предназначались для компромата командования вермахта. Документы Примакова подкосили. Он начал говорить и по его показаниям арестовали Тухачевского и других. " 14 мая мучительному ночному допросу был подвергнут и арестованный комкор Путна... его допрашивали в течение всей ночи. В результате Путна дал показания на Тухачевского...". Допросила комиссия ЦК и следователя пытавшего Примакова: "... давали мне и другим работникам указания сидеть вместе с Примаковым и тогда, когда он еще не давал показаний. Делалось это для того, чтобы не давать ему спать, понудить дать показания... В это время ему разрешали в день спать 2-3 часа в кабинете, где его должны были допрашивать и туда же ему приносили пищу". Эти "кололись" немедленно. Фельдман в день ареста. Тухачевский успел написать тома собственноручных признаний (3573).

Авиапромышленность:

16 мая 1937 вышел приказ ПГУ НКАП N 037:

"Выпуск самолета Иванов в установленные Правительством сроки является важнейшей задачей завода 156, заводов-смежников и организаций ПГУ.

1. ГК завода 156 В.М.П. и директору завода Осипову:

а) закончить конструкторские работы к 10 июня с.г.

б) закончить постройку самолета, вывести на аэродром к 15 июля с.г.

в) экз. самолета для статиспытаний закончить производством к 10 июня с.г.

г) обратить особое внимание на высокое качество изготовления самолета." Подписал Зам. нач. ПГУ А.Н.Т. (2146,114).

16 мая 1937 года № 631 было подготовлено сопроводительное письмо

К отчету по заводским испытаниям закрылков самолета И-163 на заводе № 21 им. С. Орджоникидзе

Цель испытания

Заводские испытания закрылков имели целью с одной стороны выявить эффективность действия их на самолете И-163 с пушечным вооружением, являющимся модификацией самолета И-16 и с другой – проверить действие тех же закрылков на самолет близком по весу к типу И-16 серийной постройки (№ 5 по номенклатуре завода № 21).

В результате заводских испытаний предположено было получить разрешение следующих вопросов:

Выявление скорости подъема и опускания и проверка надежности действия механизма управления закрылком.

Управляемости самолета при открытых закрылках.

Увеличение угла планирования при посадке.

Поведение самолета при выравнивании с открытыми закрылками на посадке.

Влияние закрылков на посадочную скорость и длину пробега.

Выводы

Самолет И-163, оборудованный закрылками, заметно увеличивает угол планирования. Точного замера углов планирования не произведено из-за отсутствия приборов.

Самолет И-163, оборудованный закрылками, уменьшает посадочную скорость в 130-135 км/час до 109-110 км/час при нормальном весе в 1840 кг и с 115-120 км/час до 95-100 км/час при облегченном весе до 1600 кг.

Самолет И-163, оборудованный закрылками, уменьшает длину пробега при посадке с 280-300 м до 200-230 м при весе в 1840 кг и с 250-280 м до 160-180 м при весе в 1600 кг с тормозами (7765).

16 мая 1937 года было подготовлено сопроводительное письмо к отчету по заводским испытаниям закрылков самолета И-163 на заводе № 21 имени С. Орджоникидзе: «Заводские испытания закрылков имели целью с одной стороны выявить эффективность действия их на самолете И-163 с пушечным вооружением, являющимся модификацией самолета И-16 и с другой - проверить действие тех же закрылков на самолет близком по весу к типу И-16 серийной постройки (№ 5 по номенклатуре завода № 21).

В результате заводских испытаний предположено было получить разрешение следующих вопросов: Выявление скорости подъема и опускания и проверка надежности действия механизма управления закрылком. Управляемости самолета при открытых закрылках. Увеличение угла планирования при посадке. Поведение самолета при выравнивании с открытыми закрылками на посадке. Влияние закрылков на посадочную скорость и длину пробега...»

Результаты испытаний в письме испытаний были сформулированы так: «Самолет И- 163, оборудованный закрылками, заметно увеличивает угол планирования. Точного замера углов планирования не произведено из- за отсутствия приборов.

Самолет И-163, оборудованный закрылками, уменьшает посадочную скорость в 130135 км/час до 109-110 км/час при нормальном весе в 1840 кг и с 115-120 км/час до 95100 км/час при облегченном весе до 1600 кг.

Самолет И-163, оборудованный закрылками, уменьшает длину пробега при посадке с 280-300 м до 200-230 м при весе в 1840 кг и с 250-280 м до 160-180 м при весе в 1600 кг с тормозами».

Закрылки на самолете были, а вот самого И-163, по сути, не было. Среди дефектов, проявившихся в ходе этих испытаний и упомянутых в отчете мельком, был один, ставящий крест на этой машине. Мотор М-25Е, и без того оказавшийся слабоватым для возросшей до 1840 кг массы истребителя, работал крайне неустойчиво из-за поломок импеллера. За время заводских испытаний на самолете сменили три двигателя. И это всего за 28 полетов общей продолжительностью 2 часа 6 минут. Причина - сверхскоростной импеллер. Передаточное число 10,7 означало, что при выходе мотора на максимальный режим крыльчатка нагнетателя должна была вращаться со скоростью более 22000 оборотов в минуту. Наша промышленность подшипников с такими характеристиками дать тогда не могла.

Постановление КО № 1 так или иначе надо было выполнять. Самолет быстро подкрасили, сняли пушки и под обозначением И-163-1, поскольку в постройке находилась еще одна машина, передали в НИИ ВВС. Ответственным исполнителем (ведущим летчиком и ведущим инженером) назначили военинженера 3 ранга Т.Т. Алтынова. В облете самолета участвовали комдив Бажанов, капитан Стефановский, капитан Соколов и старший лейтенант Евсеев. Мотор М-25Е работал все так же неустойчиво, поэтому испытания продолжались недолго. Уже 6 июня начальник НИИ ВВС комдив Бажанов утвердил отчет по государственным испытаниям закрылок самолета И-16 (эталона) № 163-1 (19875).

16 мая 1937 года начальник Аэрофлота Ткачев утвердил:

Временные технические условия на поставку самолетов П-ЗЭТ АМ-34 НБ.

1.

Основными техническими условиями на поставку самолета П-зэт АМ-34 НБ являются общие технические условия на поставку и постройку серийных самолетов ВСТ-23 СТУ.

Нижеследующие специальные технические условия являются уточнением общих технических условий применительно к поставке самолетов П-зэт АМ-34 НБ с дополнительными 2-мя ящиками по бортам фюзеляжа.

2.

Габаритные размеры самолета П-ЗЭТ.

Геометрические габаритные размеры самолета должны соответствовать утвержденным заказчиком чертежам с допусками на общие линейные размеры в пределах +(-) 0,2%.

а) размах верхнего крыла – 11500 м

б) размах нижнего крыла – 11600 м

в) полная длина самолета – 9715 м

г) максимальная высота самолета в линии полета к концу лопасти винта – 3504 м

3.

Весовые данные самолета:

а) вес пустого самолета с несъемным оборудованием и водой в системе – 2350 кг

б) вес полезной нагрузки – 1170 кг

в) полный полетный вес – 3520 кг

Допуск на веса самолета +(-) 1,5%.

4.

Самолет предназначается в качестве почтового на линиях ГВФ и с этой целью он должен иметь соответствующие вместилища для почты и других грузов из расчета 200 кг в 1 м куб.

Самолет П-зэт АМ-34 НБ при коммерческой нагрузке в 450 кг должен обладать нижеследующими данными (без подвесных баллонов):

…………………

Скорость у земли 265 км/час. Допуск 2%.

б) Посадочная скорость не выше 100 км/час.

в) Потолок 8000 м. Допуск на потолок – 3%.

г) Время подъема на 5000 м 17,5 минут.

Пробег и разбег в метрах уточняется при испытании серийной машины.

Оборудование самолета.

На самолете должны стоять следующие приборы:

Тахометр центробежный до 3000 об/мин. – 1 шт.

Аэротермометр стоечный – 1 шт.

Термометр воды – 1 шт.

Термометр масла – 1 шт.

Манометр д/бензина компенсированный – 1 шт.

Манометр для масла – 2 шт.

Бензиномер гидростатический – 1 шт.

Указатель скорости до 600 км/час – 1 шт.

Приемник ПИТО ЦАГИ с электрическим подогревателем 12 V – 1 шт.

Высотомер до 8000 м или до 12000 м – 1 шт.

Вариометр до 30 м/сек. – 1 шт.

Указатель поворота – 1 шт.

Авиагоризонт АГ – 1 шт.

ГМК-2 – 1 шт.

Компас К-4 – 1 шт.

Часы АЧО (с обогревом б/секундомера) – 1 шт.

Сумка д/карт и принадлежностей (полевая военного образца, прикладывается) – 1 шт.

Мановакуумметр – 1 шт.

Сдаточные испытания.

1. Определение скороподъемности по барограмме на высоту до 3500 м приведенную КМСА по одной верхней точке с замером горизонтальных скоростей на 1000 м, 2000 м, 3000 м.

2. Проверка действия приборов электрорадиооборудования в полете.

3. Проверка на управляемость и устойчивость.

Примечание: Сдаточные испытания в случаях длительного периода не летных дней заменяются полетом на продолжительность длительностью 20-25 минут.

4. Самолеты должны сдаваться с устраненной девиацией компасов.

5. Самолеты предъявляются к сдаче с полным оборудованием и приборами положенными по договору, причем все приборы и оборудование должно быть установлено на свои места и действие их должно быть проверено при сдаче самолета.

6. Мелкий ремонт согласно раздела VII ВСТ 23 СТУ.

7. Приемка самолетов, их упаковка и сдача, согласно раздела VII ВСТ 23 СТУ (3901,100-106).

16 мая 1937 вышел приказ ПГУ НКАП N 038:

"Для подготовки и развертывания серийного производства самолетов Дуглас типа ДС-3 на заводе 84... Подписал Зам. нач. ПГУ А.Н.Т. (2146,114).

16 мая 1937 появилась справка N 4030сс за подписью А.Н.Т. - зам. нач. ПГУ о Выпуске самолетов за время с 1932 по 1936 гг.:

| Завод | Тип | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | И-5 | 76 | - | 66 | - | - | 142 |
|  | И-7 | 45 | 18 | - | - | - | 63 |
|  | И-15 | - | - | 60 | 273 | 2 | 335 |
|  | ССС | - | - | - | 221 | 129 | 350 |
|  | Р-Зет | - | - | - | 11 | 885 | 896 |
|  | Прочие | 884 | 1572 | 1703 | 500 | - | 4864 |
|  | Итого | 1005 | 1590 | 1829 | 1005 | 1016 | 6445 |
| 18 | ТБ-3 | - | - | 5 | - | - | 5 |
|  | РД | - | - | - | - | 11 | 11 |
|  | Итого | - | - | 5 | - | 11 | 16 |
| 21 | И-5 | 10 | 321 | 330 | - | - | 661 |
|  | И-16 | - | - | - | 505 | 867 | 1372 |
|  | УТИ | - | - | - | 22 | 35 | 57 |
|  | Итого | 10 | 321 | 330 | 527 | 902 | 1090 |
| 22 | ТБ-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | М34-РБ | - | - | - | 8 | 15 | 23 |
|  | ТБ3 РН | - | - | - | 1 | 100 | 101 |
|  | СБ | - | - | - | - | 268 | 268 |
|  | ТБ-1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
|  | ТБ3 М17 | 155 | 200 | - | - | - | 355 |
|  | ТБ3 М34 | - | 70 | 41 | - | - | 111 |
|  | КР-6 | - | - | 150 | 20 | - | 170 |
|  | КР-6А | - | - | 72 | 28 | - | 100 |
|  | Р-6 | 30 | - | - | - | - | 30 |
|  | АНТ-9 | 27 | - | - | - | - | 27 |
|  | ТБ-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | М-34Р | - | - | 85 | 65 | - | 150 |
|  | Итого | 214 | 270 | 348 | 122 | 383 | 1337 |
| 23 | Учебн. | 942 | 1381 | 1100 | 327 | 968 | 4718 |
|  | АП | 171 | 127 | 169 | 26 | 270 | 763 |
|  | СП | - | - | 101 | 116 | 118 | 335 |
|  | СС | - | - | 50 | 44 | 5 | 99 |
|  | ВС | - | - | - | 170 | 298 | 468 |
|  | УТ-1 | - | - | - | - | 53 | 53 |
| 31 | МБР-2 | - | - | 207 | 95 | 109 | 411 |
|  | МДР-4 | - | - | - | - | 5 | 5 |
|  | Разв. | 32 | 72 | 20 |  |  | 144 |
|  | Прочие | 35 | 200 | 40 |  |  | 275 |
|  | Итого | 67 | 272 | 267 | 95 | 114 | 815 |
| 39 | ТБ-3 | 5 | 37 | 8 | - | - | 50 |
|  | Рзет | - | 21 | - | - | - | 21 |
|  | И-15 | - | - | 34 | 15 | - | 49 |
|  | И-16 | - | - | 50 | 4 | 4 | 58 |
|  | Ди-6 | - | - | - | - | 10 | 10 |
|  | Итого | 5 | 58 | 92 | 19 | 14 | 188 |
| 43 | ХАИ | - | - | 1 | 9 | 11 | 21 |
| 45 | МП-1 | - | - | 1 | 8 | - | 9 |
| 81 | СТ-2 | - | - | 87 | 12 | 2 | 101 |
|  | СТ-3 | - | - | - | 29 | 50 | 79 |
| 125 | И-14 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 126 | Р-6 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 135 | ИП-1 | - | - | - | - | 31 | 31 |
|  | Рзет | - | - | 30 | 20 | - | 50 |
|  | К-5 | 75 | 96 | 44 | - | - | 215 |
|  | Итого | 75 | 96 | 74 | 20 | 31 | 296 |
|  | Всего | 2489 | 4115 | 4454 | 2529 | 4270 | 17857 (2151) |

16 мая 1937 появилась справка N 4029сс за подписью А.Н.Т. - зам. нач. ПГУ о Выпуске моторов за время с 1932 по 1936 гг.:

| Завод | Тип | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | М-11 | - | - | - | 217 | 2631 | 2848 |
| 19 | М-25 | - | - | - | 660 | 1716 | 2376 |
| 24 | АМ-34 | 80 | 790 | 145 | 1 | - | 1016 |
|  | АМ-34Р | - | - | 830 | 501 | 2 | 1333 |
|  | АМ-34 |  |  |  |  |  |  |
|  | РН | - | - | 14 | 426 | 823 | 1263 |
|  | АМ-34Н | - | - | - | 177 | 1326 | 1503 |
|  | АМ-34 |  |  |  |  |  |  |
|  | ФРН | - | - | - | - | 35 | 35 |
|  | АМ-34 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГМ | - | - | 156 | 304 | 125 | 585 |
|  | Прочие | 561 | - | - | - | - | 561 |
|  | Итого | 641 | 790 | 1145 | 1409 | 2311 | 6296 |
| 26 | М-17Ф | 2120 | 4042 | 5662 | 3430 | 732 | 15986 |
|  | М-17Т | - | - | - | - | 2330 | 2330 |
|  | М-100 | - | - | - | 100 | 1071 | 1171 |
|  | Итого | 2120 | 4042 | 5662 | 3530 | 4133 | 19487 |
| 29 | М-11 | 1757 | 2404 | 2607 | 1037 | 303 | 8108 |
|  | М-22 | 400 | 535 | 905 | 694 | 103 | 2637 |
|  | М-75 | - | - | - | 2 | - | 2 |
|  | М-85 | - | - | - | 4 | 129 | 133 |
|  | Итого | 2157 | 2939 | 3512 | 1737 | 535 | 10880 |
|  | Всего | 4918 | 7771 | 10319 | 7553 | 11326 | 41887 (2164) |

16 мая 1937г. для улучшения бронирования боевых машин приказом № 00107 НИИ-1 (Институт № 1 (НИИ-1) НКОП, Проектно-исследовательский институт неметаллической брони (ИНБ) НКТП /г. Москва Главпочтамт а/я 20; ул. Петровка, 3 «НИИ первый» (1937г.)/), созданному 11 декабря 1935г. и переименованный 30 декабря 1936 в НИИ-1, совместно с НИИ резиновой промышленности разработавшему в 1936 способ протектирования топливных баков, изготовлены бензобаки для самолетов И-15, P-Z (далее испытаниями было установлено, что покрытие бензобаков резиновым протектором не дает должных результатов), было поручено испытать пулестойкость различных пластмасс с жидкостной прослойкой и металлическим армированием, разработать способ крепления пластмасс к броне.

Приказом № 00162 от 23.07.1937г. «в целях оздоровления деятельности института и решения задачи создания неметаллической брони» был снят директор Стежинский. Конструкторская группа самолетостроения передана в 1ГУ.

Приказом № 2с от 4.01.1938г. институту было предписано расширить тематику на 1938г., включив в план работ разработку автоматических артсистем и прицелов к ним.

По решению правительства № 176с от 11.11.1937г. и пр. ЗГУ № 44 от 7.02.1938г. из состава НИИ-1 выделен самостоятельный ГПИ № 7.

По пр. ЗГУ № 11 от 17.03.1938г. и №47 от 21.03.1938г. СКБ НИИ-13, размещавшееся на заводе № 8, передано в состав НИИ-1.

В 1938г. строился новый корпус института. По пр. ЗГУ №232 от 28.11.1938г. требовалось передать к 01.1939г. два этажа нового корпуса для размещения ГПИ-7. В соответствии с пост. СНК № 1324-316с от 15.12.1938г. по пр. № 478 от 28.12.1938г. строящееся здание института передано в НКТП.

Ликвидирован по пр. 11.01.1939г. Находился в ведении: НКТП (1935-36г.), НКОП (1936-39г.), в 07.1937-12.1938г. - в ведении ЗГУ.

Начальник (-12.1936-23.07.1937г.)- B.JI. Стежи(е)нский (снят); и.о. (23.07.1937г.-)- М.И. Цирулин. Директор (3.08.1937-11.1938г.-)- В.И. Абрамов.

Зам. начальника по научной части (06.1937г.)- М.И. Цирулин. Помощник начальника, директора (05.1937г.) Амурский; по АХЧ (-11.06.1938г.)- А.А. Илюхин; и.о. (11.06.1938г.-)- П.М. Гавриков.

Гл. инженер (-07-20.08.1937г.)- М.И. Цирулин, (11.09.1937г.-)- Н.А. Баринов.

Гл. конструктор (03.1937г.)- Горбунов.139

Начальники отделов: кадров (-07.1938г.)- B.C. Васильев, (1.08.1938г.-)- A.M. Борисов.

Руководитель группы снабжения (-06.1938г.)- Доровин (снят за хищения) (11982).

16 мая 1937 года Ультра-пулемет ШКАС был продемонстрирован Шпитальным начальнику 3 гл. управления НКОП Ванникову. Ультра-пулемет ШКАС состоит на 90% из стандартных частей пулемета ШКАС, находящегося на валовом производстве и для своего применения полностью взаимозаменяем на все авиаустановки для нормального пулемета ШКАС (3873,3-4).

16 мая 1937 НКО Рухимович писал письмо № 828сс ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ при СНК СССР т. МОЛОТОВУ.В.М (вход. № 137 от 17 мая 1937):

Пункт.1 “а” проекта постановления Комитета Оборонн о реактивных снарядах и авиационных минах МАЙЗЕЛЯ, прошу изложить в следующей редакции:

1-а) Для обеспечения войсковых испытаний изготовить и сдать:

1) до 1-го августа 1937 года - 1.500 штук - 82 мм РС.

2) до 1-го сентября 1937 года- 800 -132 мм РС.

Сдача должна быть произведена комплектно с трубками и необходимыми принадлежностями.

Необходимость изменения сроков сдачи вызвана опаздыванием подачи изготовляемых заводом № 70 корпусов.

По пункту 3-му — срок представления согласованных предложений установить вместо 15/У-с.г. - 15/У1-с.г..,

В остальном с проектом постановления согласен.

Приложение: письмо СТО № 1104/ко от 27.1У-37 г. с приложениями на 7-ми листах (3872,30)

Другие оборонные отрасли:

16 мая 1937 вышел приказ НКОП №0106. О реорганизации Центральной лаборатории № 13 в специальный НИИ по артиллерийским конструкциям и производству, о присвоении ему наименования НИИ № 13. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 127-129) (15244).

16 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00107. Об экспериментальных работах по улучшению брони. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 130, 133-134, 136) (15244).

16 мая 1937 опросом членов ПБ

246.- Об оборудовании для Института им. Л.Я.Карпова.

Разрешить НКВнешторгу закупить в 1937 году для Института им. Л.Я.Карпова НКТП приборы и оборудование согласно прилагаемой спецификации, выделив для этого импортный контингент в сумме 40 тыс. рублей за счет контингента НКТП по англо-кредиту.

Выписки посланы: т.т.Межлауку В., Розенгольцу, Арбузову

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

16 мая 1937 под Москвой были проведены испытания импульсной установки радиообнаружения самолетов ЛФТИ по звену самолетов Р-5 был проведен. Самолеты обнаруживались на расстоянии 15 км, причем на индикаторе были видны биения отраженных сигналов. Эти испытания и проведенные расчеты показали, что требуемая войсками дальность обнаружения более 50 км вполне достижима при доведении мощности излучения до 50 кВт и усовершенствовании приемной антенны. По заданию НИИИС КА ЛФТИ приступил к комплексной разработке импульсной аппаратуры с улучшенными тактико-техническими характеристиками (11026).

Армия:

16 мая 1937 в СССР арестован герой гражданской войны, глава Военной академии командарм А. Корк (4962).

Авиапромышленность:

17 мая 1937 Нач. военпредставительства завода 22 ви1р Паузер писал письмо N 264с Врид директора завода 22 Тарасевичу:

Как показала эксплуатация малый задний подкос шасси самолета Н ломается. К данному моменту зарегистрировано 3 случая. В 2-х случаях последовала гибель самолета:

1-й - поломка на войсковых испытаниях в июне 1936 самолета 17 - м разбита

2-й - поломка на ДВ самолета 115 - м сгорела

3-й - поломка на заводе 22 при монтаже в цехе.

Прошу в срочном порядке принять меры (2762,56).

С 17 мая по 8 июня 1937 состоялись заводские испытания самолета СБ N 316 "Химического штурмовика"

Цель испытаний:

Выявить конструктивные эксплуатационные и боевые качества химических приборов и их установок на самолете.

Испытанию подлежат:

а) совместная и раздельная работа следующих установок на самолете:

1. КД-3 - механизмы управления

2. Свободная подвеска на замках Д3А (Дер-19).

3. Аварийный сбрасыватель завода 22 (АС-22).

4. Аварийная проводка и механизмы управления держателями и химприборами.

5. Система электропиротехнического управления химическими приборами.

6. Система подъема химприборов.

7. Управление бомболюками

б) Работа химприборов ВАП500 и УХАП500 на "свободной подвеске"

в) Хвостовики на указанных приборах (3191).

17 мая 1937 С.А.Леваневский перегнал одну из лл Дуглас DF из Ленинграда в Севастополь на испытания в НИИ ГВФ. испытывали практически одновременно с лл Сикорский S-43 (3457,34).

17 мая 1937 года начальник ОКБ-15 Шпитальный писал письмо № 210/сс в СНК Базилевичу

В соответствии с полученными мною от Вас указаниями, прошу Вашего доклада председателю СНК Молотову по вопросу о пулемете ШКАС, изложенному в прилагаемом при сем письме.

Приложение: упомянутое на 2 листах (3873,2).

17 мая 1937 года начальник ОКБ-15 Шпитальный писал письмо (к № 210сс) председателю СНК Молотову

В начале мая 1937 года Остехбюро (Бекаури) совместно с ОКБ-15 (Шпитальный) демонстрировало ряду ответственных работников СНК, НКО, НКОП и КСК установку для телемеханического управления пулеметом ШКАС. Рухимовичем были даны указания в пятидневный срок разработать организационные мероприятия по реализации этой работы.

Наиболее выгодным решением является метод кооперации: все что относится к механической части, в том числе и сам пулемет, должно быть разработано на Тульском оружейном заводе, вся же телемеханическая часть – на соответствующих предприятиях Москвы и Ленинграда.

Начальник 3 гл. управления НКОП Ванников, вмешавшийся в это дело категорически возражает против начала работ на тульском оружейном заводе, хотя этот завод и является единственной базой для пулеметов ШКАС и сопряженных с ним устройств. Это вызвано нежеланием допускать меня и моих работников на Тульский оружейный завод по следующим обстоятельствам, которые тесно связаны с вышеизложенным:

в 1935 году один из работников УВВС совместно с двумя работниками ОКБ-2 заимствовали у меня промежуточный образец ультра-пулемета. Этот образец был ими доработан и назван “Пулеметом им. Ягоды”, а затем переименован в пулемет под литером “СН”. Это обстоятельство чрезвычайно затруднило мою работу над ультра-пулеметом. В самом деле я поставил себе гораздо более трудную задачу чем та, которая решается пулеметом “СН”. Моя задача заключалась в том, чтобы дать на вооружение ВВС пулемет, обладающий скорострельностью до 5000 выстрелов в минуту на базе уже существующего в Туле производства пулеметов ШКАС и в основном не трогая конструкции пулемета “ШКАС”.

Пользуясь тем, что для решения столь трудной задачи необходим некоторый отрезок времени, работники ВВС совместно с работниками промышленности (Артамоновым и он буквально выкинул меня и мои работы с Тульского оружейного завода, мотивируя это тем, что “все равно Шпитальный ничего больше не даст”.

Трудно передать все те издевательства и оскорбления, которые мне пришлось перенести от этой группировки; меня буквально старались стереть с лица земли. Все это мне приходилось терпеть, так как у меня не было никаких доказательств, что я прав, ибо в вопросах обороны верят только фактам.

В настоящее время после двухлетней работы задача разрешена. 15 мая 1937 года был закончен образец ультра-пулемета ШКАС и 16 мая 1937 года продемонстрирован начальнику 3 гл. управления НКОП Ванникову. Ультра-пулемет ШКАС состоит на 90% из стандартных частей пулемета ШКАС, находящегося на валовом производстве и для своего применения полностью взаимозаменяем на все авиаустановки для нормального пулемета ШКАС.

На основании вышеизложенного прошу:

1. О возвращении мне базы на тульском оружейном заводе для проведения как работ Бекаури, так и по ультра-пулемету, являющемуся взаимозаменяемым с пулеметом ШКАС.

2. О проведении необходимых мероприятий для организации госиспытаний ультра-пулемета ШКАС через АУ, а также назначении комиссии для сравнения и параллельных испытаний его с пулеметом “СН” (3873,3-4).

Другие оборонные отрасли:

17 мая 1937 М.С.Рухимович - новый нарком НКОП, которому было поручено к 5 апреля подготовить план мероприятий "по разоблачению и предупреждению вредительства и шпионажа" доложил результаты проверки исполнения мобплана в докладе СНК и ЦК ВКП(б) "О мерах ликвидации и предупреждения вредительства в оборонной промышленности" - все списал на предшественников (1566,108).

17 мая 1937 на основании проверки исполнения мобплана Рухимович представил в CHK СССР и ЦК ВКП(б) обширный доклад на тему; «О мерах ликвидации и предупреждения вредительства в оборонной промышленности», — в котором попытался отодвинуть от Наркомата оборонной промышленности угрозу всеобщего погрома руководящих кадров военной промышленности, списав недостатки ее работы на деятельность предшественников. В докладе, в резкой форме, критиковались прежние — наркомтяж- промовские — методы руководства военной промышленностью, которые, по словам Рухимовича, привели «к серьезному ослаблению обороноспособности страны».

«Оборонная промышленность, — говорилось в докладе, — не имела единого плана и единого планового центра. Наркомтяжпром охватывал планированием лишь часть оборонных главков. Производственные задания заводам, как правило, все время менялись и обычно к концу года задания не были похожи на пла

новые задания, которые завод имел в начале года. Плановые задания запаздывали и, таким образом, не организовывали работу

заводов.

Договора с HKO на сдачу ему продукции не совпадали ни с годовым, ни с квартальным планами производства ни по количеству, ни по срокам исполнения. Это путало работу заводов и осложняло контроль за выполнением плана. Кооперация межзаводская, межотраслевая и межнаркоматная совершенно не планировалась.

Большие осложнения происходили из-за позднего получения технических условий на продукцию, сдаваемую HKO СССР и другим потребителям: заводы первые месяцы года теряли время на уточнение технических условий и подготовку производства.

Широко применялась система двойного планирования: заводы получали от главков задания иные, чем те, которые главки получали от Наркомата и Правительства. Анализом себестоимости, как правило не занимались ни заводы, ни главки».

Выдвигая это, соответствующее действительному положению дел, обвинение, Рухимович не мог не знать о том, что часть предприятий бывшего Наркомтяжпрома, имевших оборонный заказ, входила в состав гражданских промышленных объединений, что производственные задания заводам непрерывно менялись, по мере уточнения Наркоматом обороны заявок и технических условий на военную продукцию, что часть продукции передавалась заказчику в виде задолженности по планам сдачи предыдущего года.

Далее, в докладе Рухимовича обращалось внимание на многочисленные факты бюрократизма и безответственности в работе аппарата Наркомтяжпрома, которые, например, на заводах по производству порохов и взрывчатых веществ приводили «к бесконечным затяжкам ремонта, к пуску агрегатов с серьезными недоделками, к бесконтрольной смене ответственных частей агрегатов, отсутствию чертежей и инструкций» и т.п. (19527).

17 мая 1937. Политбюро ЦК заслушало доклад наркома НКОП Рухимовича М.С. «О мерах ликвидации и предупреждения вредительства в оборонной промышленности» (19590).

17 мая 1937 года на НИАПе были начаты заводские испытания миномета РМ-7 в присутствии конструктора завода № 7 Шавырина. У этого миномета плита была уже не прямоугольная, а круглая. Стрельба велась минами весом 1,7 кг и зарядом основной 4 гр. + три дополнительных по 4,5 гр. Испытания миномет не выдержал (3861).

17 мая 1937 года были начаты заводские испытания миномета РМ-7 в присутствии конструктора завода №7 Б.И. Шавырина. Испытания миномет не выдержал (15218).

17 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 9сс «Об изменении срока сдачи лидера эсминцев фирмой “Одеро-Терни-Орландо”». (ГА РФ. Р-Ф. 8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 39) (15460).

17 мая 1937 опросом членов ПБ

264.- Вопрос НКО.

В связи с посещением линкором "Марат", на обратном пути из Англии, городов Клайпеда, Либава и Таллин и удлинением таким образом похода “Марата" минимум на 6 суток, дополнительно к уже отпущенным средствам ассигновать валюту на следующие расходы

1. Ha приобретение в Англии продовольствия личному составу корабля - 1.000 ф.стерл.

2. На представительство и устройство приемов местным властям в Клайпеде,Либаве и Таллине по 200 ф.стерл.- 600 "

3. На выплату личному составу "Марата" морского денежного довольствия на 6 добавочных дней пребывания в заграничных портах- 1.100 "

Итого:	2.700 ф.стерл.

Поручить НКВнешторгу дополнительно закупить для "Марата" 200 тонн мазута', произведя денежные расчеты с поставщиком на месте.

Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Розенголъцу, Гринько.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

Армия:

17 мая 1937 г. вышел Приказ НКО с объявлением постановления ЦИК и СНК СССР “Об утверждении Положения о Военном совете округа (флота, армии) РККА” № 100.

Объявляю постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 16 мая 1937г. (СЗ СССР, 1937, № 31, ст. 127) “Об утверждении Положения о Военном совете округа (флота, армии) Рабоче-Крестьянской Красной Армии”.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров СССР постановляют:

Утвердить Положение о Военном совете округа (флота, армии) Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Председатель ЦИК СССР М. Калинин

Председатель СНК СССР В. Молотов

Секретарь ЦИК СССР И. Акулов

Москва, Кремль 16 мая 1937 г. (10664).

Положение о Военном совете округа (флота, армии) Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

1. Во главе военного округа (флота, армии) стоит Военный совет в составе командующего войсками и двух членов.

2. Командующий войсками округа председательствует на заседаниях Военного совета.

3. Военный совет округа (флота, армии) является высшим представителем военной власти в округе (флоте, армии). Военному совету подчиняются все войсковые части и военные учреждения, расположенные на территории округа (флота, армии).

4. Военный совет округа (флота, армии) несет полную ответственность за политико-моральное состояние, постоянную боевую и мобилизационную готовность войсковых частей и военных учреждений, расположенных на территории округа.

5. Военный совет округа (флота, армии) подчиняется непосредственно Народному комиссару обороны СССР.

6. На Военный совет округа (флота, армии) возлагается:

а) Руководство боевой и политической подготовкой войск округа (флота, армии).

б) Мобилизационная подготовка войск округа, путей сообщения и средств связи на территории округа.

в) Изучение и подбор командных кадров частей и учреждений округа (флота, армии).

г) Воспитание красноармейцев и всего начальствующего состава в духе беззаветной преданности Родине и Советской власти, в духе беспощадной борьбы с врагами народа — со шпионами, диверсантами, вредителями.

д) Руководство по обеспечению частей и учреждений округа (флота, армии) всеми видами технического и материального снабжения.

е) Руководство санитарным и ветеринарным обеспечением округа.

ж) Организация противовоздушной обороны на территории округа, контроль и инспектирование работы по противовоздушной обороне всех гражданских учреждений и общественных организаций.

з) Руководство военным обучением допризывных возрастов, рядового, командного и начальствующего состава запаса, учащихся гражданских вузов и контроль за военным обучением граждан, проводимым по линии общественных организаций.

и) Руководство призывом граждан СССР на действительную военную службу и учебные сборы.

к) Руководство оборонительным и необоронительным строительством на территории округа (флота, армии).

л) Принимать активное участие в работе гражданских организаций по укреплению тыла.

7. Все приказы по округу (флоту, армии) подписываются командующим войсками, одним из членов Военного совета и начальником штаба округа.

8. Ввиду того, что командующий войсками военного округа (флота, армии) является высшим начальником всех войск и военных учреждений, расположенных на территории округа (флота, армии), приказы по округу (флоту, армии) отдаются от имени командующего войсками (“приказываю...”).

Председатель ЦИК СССР М. Калинин

Председатель СНК СССР В. Молотов

Секретарь ЦИК СССР И. Акулов

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов

Москва, Кремль. 16 мая 1937 г. (10664).

18 мая 1937 года советский военный атташе в Эстонии Тупиков сообщил в Разведуправление РККА содержание своих бесед, состоявшихся в марте и апреле 1937 года с начальником эстонской военной разведки Маазингом. По данным Разведуправления Маазинг был связанс английской и немецкой разведками. В этих беседах Маазинг заявил, что по его данным история с Ягодой должна коснуться и армии, что маршала Тухачевского скоро должны снять с поста. Попытки Туликова выяснить у Маазинга источники этой информации ни к чему не привели. Сообщение Туликова 26 мая 1937 года Ворошиловым было разослано Сталину, Молотову, Кагановичу, Ежову. По прочтении этого документа Сталин написал резолюцию, адресованную Молотову и Ворошилову: «Следует выяснить, почему наш военатташе счел нужным сообщить нам о Тухачевском «через 2 месяца», а не сразу» (Архив Министерства обороны СССР, д. 37, л. 13) (15988).

Внешняя политика:

17 мая 1937 г. флагман Балтийского флота линкор «Марат» прибыл в Портсмут на военно-морской парад по случаю коронации английского короля. В параде участвовали 200 кораблей Англии и корабли Франции, Германии, Японии, Турции, Аргентины и других стран. Торжества продлились до 23 мая 1937 г. (17328).

За рубежом:

17 мая 1937 в Испании появилось новое правительство во главе с Негрином (член соц. партии, нокоммунист в душе) (2283).

17 мая 1937 г. 2-я эскадрилья из состава Grupo 20 при попытке перелета на север, в зону басков, попала в бурю, сбилась с курса и приземлилась на территории Франции. Самолеты были интернированы, вернуть назад их удалось позже, уже со снятым вооружением (5016).

Авиапромышленность:

18 мая 1937 г. в Москве состоялось первое совещание по усилению крыльев с привлечением сотрудников КБ Поликарпова, представителей завода, командования ВВС. Признавалось, что при обследовании аварийных машин обнаружены грубейшие дефекты производственного характера. Отмечалась неправильная регулировка внутренних лент-расчалок, дюралевая обшивка крепилась не заклепками, а пистонами, внутри крыла обнаруживали обрезки дюраля, ткани. металлические шайбы. После осмотра в Белорусском военном округе 85 И-16 выпуска 1936-37 гг. забраковали 46 экземпляров (12015).

18 мая 1937 Дир. завода 22 Тарасевич и райинженер и Нач. в/п на заводе 22 ви1р Паузер утвердили Отчет о серийных испытаниях головного СБ 2М-100А N 22163 (2777).

18 мая 1937 г. Е.В.Агитов писал Грибовскому о перспективном шестицилиндровом моторе, подразумевая возможность его установки на самолет. Однако квалификация ГАЗовских конструкторов еще не позволяла им самостоятельно, так сказать, с чистого листа, провести весь комплекс необходимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (10736).

Жизнь и внутренняя политика:

18 мая 1937 г. начался 10-й летний сезон ЦПК и О имени Горького в Москве. Утром открылись ворота и за день парк посетили более 300.000 отдыхающих. Граждане СССР верили в счастливую жизнь несмотря ни на что. За 1937 г. парк посетили 11 млн. отдыхающих. Директор парка американка Бетти Глан (жена волнового героя Милана Горкича – генерального секретаря компартии Югославии – расстрелян в 1937 г.) уже в июне 1937 г. была арестована и обвинена в подготовке взрыва бомбы под трибуной, на которой мог сидеть волновой герой Сталин. Организатор отдыха москвичей коминтерновка Бетти Глан провела в ГУЛаге 17 лет (17328).

Авиапромышленность:

19 мая 1937 вышел объединенный приказ НКОП и НКТП N 00109/70с "О разработке конструкций броневого сидения на самолеты СБ и И-16 из бронелиста" (2358):

"1. Предлагаю ГК завода 22 А.А.А. к 20 мая разработать конструкцию броневого сидения на самолет СБ из броневого листа.

ГК завода 21 Н.Н.П. к 20 мая разработать конструкцию броневого сидения на самолет И-16 из броневого листа.

2. ВИАМ и ЦАГИ к 25 мая разработать ТУ на испытания и приемку бронесидений." (2417,144).

19 мая 1937 г. приказом НКОП № 00109 заводу № 21 (Завод № 21 ИМ. Енукидзе ВСНХ, НКТП, Орденоносный завод № 21 им. С. Орджоникидзе НКОП, НКАП, МАП, Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе, Горьковское авиационное ПО (ГАПО) им. С. Орджоникидзе, Р-6719, Нижегородское АПО, Нижегородский государственный авиационный завод (НГАЗ) «Сокол», ОАО «НАЗ «Сокол» / г. Нижний Новгород, 1 п/я 6 «Сила» (1929-ЗО г.); Канавино п/я 9 «Сила» (1930 г.-);  г. Горький, 35 Сталинский р-н ул. Советская (1937 г.)/ /603035  г. Нижний Новгород ул. Чаадаева, 1 тел. 46-75-01/) требовалось к 10.07.1937 г. изготовить 5 бронесидений для СБ, к 20.07 - 5 сидений для И-16 (11982).

19 мая 1937 А.Н.Т. писал письмо N 31/0023 Рухимовичу:

"На письмо нач. ГУГВФ Ткачева от 2 апреля N 18 по вопросу самолетов АНТ-35 и Дуглас ДС-3 сообщаю:

1. Опытный экз. АНТ-35 с М-85 заканчивается доводкой к маю с.г. и в первых числах мая будет передан в ГВФ.

2. 2-й экз. с М-25 закончен постройкой к 1 мая с.г. на заводе 156 и поступил на заводские испытания.

3. 3-й экз. будет выпущен заводом 156 на заводские испытания 30 мая

Кроме указанных типов заводом 22 в порядке строительства серии будут выпущены:

в июле с.г. - 1

в августе -2

в сентябре - 5

в 4 кв. - 39 (2366,205).

19 мая 1937 состоялось заседание Правительства (КО) и приняли постановление КО N 2 по следующим вопросам:

1. Выполнение АП программы на 4 мес. 1937

2. Доклад директора завода 1 т. Сидора о внедрении в серийное производство самолетов Вулти.

3. Доклад Мирошникова в связи с катастрофами И-16

4. О днях заседания КО (2324,1).

19 мая 1937 года К. Ворошилов писал письмо № 27178 председателю КО Молотову В.М.

Представляю доклад Алксниса об отставании наших моторостроительных заводов по сравнению с заграничными фирмами.

Наше отставание по моторам в данное время не может ничем быть оправдано и в ближайшее время серьезно скажется на боевой мощи ВВС РККА.

Необходимо срочно НКОП принять все меры для создания отечественных моторов, не уступающих лучшим заграничным образцам.

В дальнейшем организовать работу научно-исследовательских и конструкторских органов по моторостроению таким образом, чтобы они в тесном взаимодействии с заводами обеспечили непрерывное и обязательное совершенствование авиамоторов.

Прошу поставить этот вопрос на обсуждение на одном из заседаний КО (3830,125).

19 мая 1937 вышел приказ НКТП № 00109/70. О выплавке и прокате авиаброневого листа на заводе «Серп и Молот». (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 304. Л. 39). (Объединенный с НКОП СССР) (15246).

19 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00109/70с. О разработке конструкций броневого сидения на самолеты СБ и И-16 из бронелиста. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 143-144). (объединенный с НКТП СССР) (15244).

19 мая 1937 С.Коробов провел испытание первого скафандра конструкции Е.И.Чижевского (прорезиненная ткань с шарнирами) на ТБ-3 (АНТ-6) (438,728).

19 мая 1937 г. летчик С. М. Коробов впервые в СССР провел летне испытания скафандра на тяжелом бомбардировщике ТБ- 3. В 1931 был спроектирован и изготовлен первый в России высотный скафандр «Ч-1» (1931 г.) - на три года раньше, чем в Великобритании, по личной инициативе инженера Евгения Ефимовича Чертовского, бывшего сотрудником авиа-медицинского отдела ленинградского НИИ Гражданской авиации. Но, в скафандре «Ч-1» было невозможно работать при избыточном давлении выше окружающего атмосферного давления, создаваемом под герметической оболочкой этого изолирующего средства защиты при подъеме на высоту более 10 км. Конструктор провел последовательную модификацию скафандра от «Ч-1» до «Ч-  3 », прежде чем его использовалВыявленные недостатки устранялись лабораторной доработкой скафандров, вплоть до версии «Ч-7» (1940).

американскому летчику — Марку Риджу совместно с английским физиологом Джоном Холдэном удалось первыми испытать такой костюм в барокамере на высоте  25 км в 1934 г., а американский летчик — Вилли Пост первым применил высотный скафандр в полете на самолете на высоте 14 км  (12721).

Другие оборонные отрасли:

19 мая 1937 вышел приказ НКОП № 0108. О практической проверке способа по снаряжению 76-мм снарядов методом проф. Гальперина и инженера Балашова и проведении его в жизнь. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 139-142) (15244).

Армия:

19 мая 1937 г. Протокол допроса Б.М. Фельдмана.

ФЕЛЬДМАН Борис Миронович, родился в 1890 г., член ВКП(б) с 1919 г., имеет высшее военное образование, комкор, бывший начальник Управления по начсоставу РККА, до ареста заместитель командвойск Московского военного округа.

Вопрос: Вы обвиняетесь в участии в военно-троцкистском заговоре. Вы признаете себя виновным в этом?

Ответ: Да, признаю себя виновным в участии в военно-троцкистском заговоре. Хочу сообщить следствию, что до сих пор не искренне рассказал обо всей подлой, предательской работе моей и других участников заговора. Несмотря на то, что я, будучи арестован 15 мая, на другой же день сделал заявление, что состою в антисоветской организации, все же до сегодняшнего дня я пытался ограничить свою роль и скрыть наиболее существенные факты, относящиеся к заговору и людей, принимавших участие в нем.

Вопрос: Расскажите подробно кем, когда и при каких обстоятельствах вы были вовлечены в военно-троцкистский заговор?

Ответ: В военно-троцкистский заговор я был вовлечен в начале 1932 г. в Москве ТУХАЧЕВСКИМ Михаилом Николаевичем. Вовлечению меня в эту организацию предшествовала обработка со стороны ТУХАЧЕВСКОГО, когда я был в Ленинграде в должности начальника штаба ЛВО, ТУХАЧЕВСКИЙ неоднократно в беседах со мной выказывал недовольство руководством армии — ВОРОШИЛОВЫМ. Высказывал ряд моментов о личных обидах, о недооценке его как крупного военного специалиста, о том, что в прошлые годы гражданской войны он, как командовавший фронтами, имел огромные заслуги и его ТРОЦКИЙ высоко ценил, а в теперешней обстановке его отодвигают на задний план. Эти разговоры происходили в Ленинграде и встречали с моей стороны должное сочувствие и одобрение. Приехав в конце августа 1931 года в Москву, приблизительно на месяц позже ТУХАЧЕВСКОГО, я был назначен на должность начальника Главного Управления РККА. При встречах и беседах с ТУХАЧЕВСКИМ в Москве он мне говорил, что хотя он вернулся обратно к руководству армией, все же к нему осталось прежнее отношение со стороны Наркома и руководства и что он намеревается, не ограничиваясь только разговорами, перейти к определенным действиям. Когда я спросил: какие это действия, он сказал мне, что в армии имеет много своих сторонников, у которых он пользуется большим доверием, и он намерен объединить вокруг себя этих командиров для борьбы против армейского руководства. Я, естественно, поинтересовался у него: на какой базе он сумеет этих командиров объединить, на что ТУХАЧЕВСКИЙ мне ответил, что среди высшего командного состава имеется много командиров — бывших троцкистов и вообще недовольных, которых можно объединить для борьбы против партии и правительства и назвал мне ряд таких командиров из бывших троцкистов.

ТУХАЧЕВСКИЙ предложил мне принять участие в этой борьбе.

Вопрос: Вы дали ТУХАЧЕВСКОМУ свое согласие?

Ответ: Да, находясь в течение нескольких лет под его большим влиянием, я дал согласие на участие в этой контрреволюционной работе.

Вопрос: Продолжайте Ваши показания.

Ответ: Через короткий срок после указанного выше разговора и после того, как я согласился принять участие в борьбе против руководства партии, ТУХАЧЕВСКИЙ в начале 1932 г. в своем кабинете сообщил мне о существовании военной контрреволюционной троцкистской организации, изложил мне ее программу и задачи и назвал целый ряд участников.

Вопрос: Что говорил Вам ТУХАЧЕВСКИЙ о практических задачах и установках?

Ответ: ТУХАЧЕВСКИЙ мне говорил, что основной задачей является создание в армии крепкой организации, которая должна в нужный момент служить вооруженной силой для свержения существующей власти и прихода на смену этой власти ТРОЦКОГО.

Он мне говорил, что практическая работа должна заключаться в подборе надежных командиров, соответствующей их расстановке в центральном аппарате Наркомата обороны и на периферии, в военных округах, что берется ставка на снижение темпов разворота вооружения в армии, главным образом артиллерийского. По словам ТУХАЧЕВСКОГО, это необходимо для того, чтобы в случае войны вызвать заминку на фронте, чем будут созданы благоприятные условия для вооруженного переворота внутри страны.

ТУХАЧЕВСКИЙ также говорил, что налаживается сугубо конспиративная связь с представителями гражданской троцкистской организации, в первую очередь по линии военной промышленности и что налаживается непосредственная связь с ТРОЦКИМ, по директивам которого он, ТУХАЧЕВСКИЙ, будет действовать.

Вопрос: Кого Вам назвал ТУХАЧЕВСКИЙ как участников военно-троцкистского заговора?

Ответ: В начале 1932 г. ТУХАЧЕВСКИЙ мне назвал участников военно-троцкистского заговора ПУТНА, ПРИМАКОВА, начальника Артиллерийского Управления ЕФИМОВА. Позже, в конце 1932 г. или начале 1933 г. ТУХАЧЕВСКИЙ мне дополнительно назвал ГАРЬКАВОГО, ТУРОВСКОГО, ЗЮКА, ШМИДТА, ВАСИЛЕНКО, ПОТАПОВА и других, фамилии которых сейчас не помню.

Вопрос: Какие Вы лично получали указания от ТУХАЧЕВСКОГО по антисоветской практической работе и что Вами было сделано?

Ответ: Мне лично ТУХАЧЕВСКИЙ дал указание при подборе людей на командные должности выдвигать бывших троцкистов и завербовать небольшую, но надежную группу людей из работников центрального аппарата Наркомата обороны, указав, что весьма полезно втянуть несколько работников из Инженерного управления, Химического, Мото-Мех. управления и Штаба РККА. Я обещал постепенно присматриваться к определенным людям, наметить и вовлечь их в организацию.

Вопрос: Кого Вы лично привлекли в организацию?

Ответ: Я завербовал в организацию САВИЦКОГО в 1933 г., бывшего помощника начальника Инженерного управления МАКСИМОВА в 1933 году, начальника 3-го Отдела АППОГУ в 1934 г., ОЛЬШАНСКОГО в том же 1934 г. и начальника Инженерной Академии СМОЛИНА. Кроме перечисленных людей мною завербованы в организацию в конце 1934 г. бывший начальник школы ВЦИК ЕГОРОВ и КУТЯКОВ, о котором мне сообщил ТУХАЧЕВСКИЙ, что он его подготовил, а я завершил его вербовку в начале 1935 г. По Московскому военному округу я завербовал начальника штаба СТЕПАНОВА.

Кроме этих людей я имел поручение от ТУХАЧЕВСКОГО обработать и вовлечь в организацию начальника Химического Управления ФИШМАНА и заместителя начальника штаба РККА ЛЕВИЧЕВА.

Вопрос: Вам удалось их завербовать?

Ответ: Завербовать их мне не удалось. Я не смог завербовать ЛЕВИЧЕВА потому, что он в 1932 г. был тяжело болен, потом уехал на заграничную работу в Берлин, а по приезде я с ним не говорил.

ФИШМАНА, как бывшего члена ЦК эсеров, мне казалось, будет нетрудно завербовать, но, однако, после нескольких разговоров с ним, во время которых я пробовал прощупать его политическое настроение, я от этого отказался. Возможно, что его завербовал ТУХАЧЕВСКИЙ, но я этого не знаю.

Вопрос: Вы не назвали всех участников организации. Предлагаю дать по этому поводу полные и правдивые показания?

Ответ: Сообщаю следствию, что ТУХАЧЕВСКИЙ мне назвал в разное время еще следующих участников военного заговора: командующего Киевским военным округом ЯКИРА, бывшего командующего Московским военным округом КОРКА, бывшего командующего Уральским военным округом ГАРЬКАВОГО, бывшего помощника начальника Управления боевой подготовки УГРЮМОВА, бывшего заместителя начальника Управления боевой подготовки ЧАЙКОВСКОГО, начальника Киевской пехотной школы БЕЛОГО.

УГРЮМОВ и ЧАЙКОВСКИЙ по просьбе ТУХАЧЕВСКОГО были продвинуты мною на эти должности, и он мне говорил, что опирается на них в своей антисоветской работе.

В 1935 г. ТУХАЧЕВСКИЙ говорил мне о том, что ему удалось привлечь к работе в нашей организации председателя Центрального Совета Осоавиахима ЭЙДЕМАНА и что это очень важный участок для развертывания контрреволюционной работы в общественных организациях Осоавиахима.

Вопрос: Расскажите следствию подробно, что Вам говорил ТУХАЧЕВСКИЙ о ЯКИРЕ и КОРКЕ?

Ответ: О ЯКИРЕ со мной ТУХАЧЕВСКИЙ говорил неоднократно как о человеке, с которым он близко связан, причем указывал, что ЯКИР, ведущий все время фронду против Штаба РККА, мог бы стать участником организации и его единомышленником. Он говорил, что ЯКИР пользуется большим доверием и авторитетом среди начальствующего состава, что его участие в заговоре очень ценно и что он, ТУХАЧЕВСКИЙ, обязательно вовлечет его в заговор.

В конце 1933 г. или начале 1934 г. ТУХАЧЕВСКИЙ проинформировал меня, что он завербовал ЯКИРА в организацию, но подчеркнул, что мне необходимо держаться в отношении его сугубо осторожно и не подавать вида, что я знаю о его роли в организации и, что ЯКИР будет вести соответствующую работу по Украинскому военному округу. При этом он предложил мне всемерно поддерживать все предложения ЯКИРА в части продвижения и расстановки его кандидатов, я же помог ЯКИРУ продвинуть его людей — бывших троцкистов: БУТЫРСКОГО — сперва на должность заместителя начальника штаба УВО, ГЕРМОНИУСА, ЛАВОСА и некоторых других, фамилии коих по памяти назвать не могу, но я всегда поддерживал предложения ЯКИРА и выдвигаемые им кандидатуры.

Должен добавить, что ЯКИР добивался и добился назначения в качестве начальника Строительно-Квартирного Управления РККА ЛЕВИНЗОНА, бывшего троцкиста, командира запаса, который раньше ни в каких строительных организациях не работал и никакого опыта в строительстве не имел. Результаты строительства под руководством ЛЕВИНЗОНА таковы, что дело жилищного строительства, в особенности в связи с развертыванием новых частей, доведено до такого состояния, что это способствовало порождению недовольства начсостава и этим самым создавалось еще больше благоприятных условий для вербовки новых людей в военную троцкистскую организацию.

Что касается привлечения КОРКА к военному заговору, то ТУХАЧЕВСКИЙ информировал меня, примерно в тех же сроках, что и о ЯКИРЕ, как об участнике заговора. В отношении КОРКА ТУХАЧЕВСКИЙ сказал, что он проводит работу по Московскому военному округу и темпы боевой подготовки Московского округа самые отсталые по сравнению с другими округами.

Хочу сообщить следствию, что в одном из разговоров с ТУХАЧЕВСКИМ я задал ему вопрос — был ли у него разговор с УБОРЕВИЧЕМ о вовлечении его в организацию. Этот вопрос я задал ТУХАЧЕВСКОМУ, зная, во-первых, что он лично очень близок с УБОРЕВИЧЕМ и, во-вторых, что УБОРБВИЧ, также как и ЯКИР, занимает линии фронды против центрального аппарата, что особенно выявилось в 1933 году, в связи с огромной аварийностью в БВО по линии авиации, когда УБОРЕВИЧ вместо того, чтобы самому ставить вопрос о недопустимом поведении КУШАКОВА (начальник БВС БВО) его усиленно поддерживал. ТУХАЧЕВСКИЙ от прямого ответа уклонился. Должен добавить, что КУШАКОВ, по словам ПРИМАКОВА, являлся членом военной троцкистской организации.

Вопрос: Продолжайте Ваши показания об известных вам участниках заговора?

Ответ: Со слов ПРИМАКОВА, с которым я неоднократно беседовал о работе организации, я знал, что ему удалось в Ленинграде вовлечь в организацию ДРАГИЛЕВА — бывшего начальника ПВО ЛВО, ПРИМАКОВ также мне назвал, как своих людей, привлеченных им непосредственно: КОШЕЛЕВА — бывшего начальника штаба корпуса и БАЮШИ. Со слов завербованного мною СМОЛИНА, им были вовлечены в организацию: бывший начальник морского факультета Инженерной Академии СЕЛИВАНОВ и преподаватель ГОРОДСКОЙ.

Со слов ГАРЬКАВОГО, во время разговора с ним в 1935 г. мне известно, что в работе военно-троцкистской организации по УралВО участвует командир 65-й дивизии ГАВРЮШЕНКО, начальник инженерных войск ВЕЛЕЖЕВ и кто-то из Квартирно-строительного отдела, фамилию не помню.

ГАРЬКАВЫЙ мне говорил, что у него есть группа людей, которую ему передал ПРИМАКОВ, как бывший командир 13-го корпуса.

Вопрос: С кем из названных Вами участников организации Вы имели разговоры по вопросам, связанным с делами организации?

Ответ: Не считая ТУХАЧЕВСКОГО, ПРИМАКОВА и ГАРЬКАВОГО, а также людей непосредственно мной завербованных, я имел разговоры о делах организации со следующими ее участниками: в 1935 г. имел разговоры со ШМИДТОМ в Москве в моем служебном кабинете, где я интересовался, как у него протекает работа с людьми, и он мне сообщил, что у него в бригаде имеется группа людей им завербованная и работающая по его указанию. Он мне назвал несколько фамилий, но поскольку это командиры среднего и старшего звеньев, фамилии их я не помню.

ТУРОВСКИЙ имел со мной разговор в связи с переводом ЗЮКА в Харьковский округ, что ЗЮК в своей дивизии (25-й) вербует людей, главным образом, среди недовольных и у него работа подвигается вперед.

В начале 1936 г., в связи с назначением ВАСИЛЕНКО в Уральский округ, я ему в осторожной форме намекнул о необходимости связаться с ГАРЬКАВЫМ. О назначении ВАСИЛЕНКО в УралВО я предупредил ГАРЬКАВОГО, что к нему едет ВАСИЛЕНКО в качестве заместителя.

С ЕФИМОВЫМ я чаще разговаривал о делах организации. Он меня информировал о людях, привлеченных им и работавших по его заданию. Из названных им людей я помню: начальника отдела АУ ДРОЗДОВА, и начальника Отдела базы ОЛЬШЕВСКОГО.

ЕФИМОВ рассказал мне, что очень остро стоит вопрос с боекомплектностью на складах и разработкой систем дивизионной и корпусной артиллерии и приборов управления огнем, что они по количеству не обеспечивают развертывания должным образом артиллерийской программы. Это острое положение образовалось как результат вредительской работы ЕФИМОВА, которую он проводил по директиве ТУХАЧЕВСКОГО.

Вопрос: Что Вам говорил ТУХАЧЕВСКИЙ о состоянии артиллерийского и инженерного вооружения в связи с задачами организаций?

Ответ: ТУХАЧЕВСКИЙ неоднократно меня информировал о том, что работа по срыву артиллерийского и инженерного вооружения идет так, как им намечено, то есть идет по пути количественного занижения заказов промышленности по линии срыва обеспечения армии новыми образцами.

В ноябре 1933 г. он мне рассказывал, что у него, ТУХАЧЕВСКОГО, имеется связь и договоренность с ПЯТАКОВЫМ по вопросу занижения наших заказов, с необходимостью затяжки выполнения изготовления новых артиллерийских систем.

ТУХАЧЕВСКИЙ говорил, что он усиленно добивался протаскивания идеи о новой структуре стрелковой дивизии в 7—8 тысяч человек, что принятие такой схемы привело бы примерно на год — два к большой организационной ломке в армии и что это входило в его расчеты как руководителя военной организации. Что касается боевой подготовки в армии, то ТУХАЧЕВСКИЙ говорил мне, что развивается большое очковтирательство и особенно в стрелковой подготовке, которой руководил член организации ВАСИЛЕНКО.

ТУХАЧЕВСКИЙ неоднократно подчеркивал о необходимости иметь своего ответственного человека в штабе, через которого можно было бы влиять на организационную работу.

Вопрос: Что рассказывал Вам ТУХАЧЕВСКИЙ о своей связи с ПЯТАКОВЫМ?

Ответ: В 1932 или начале 1933 г. ТУХАЧЕВСКИЙ мне рассказал, что в области промышленности подрывную работу ведет ПЯТАКОВ, с которым он непосредственно связан и что эта связь, весьма конспиративна. Тут же он мне указал о том, что его работа в области вооружения РККА контактирует с работой ПЯТАКОВА по оборонной промышленности.

Вопрос: Говорил ли Вам ТУХАЧЕВСКИЙ о своей непосредственной связи с ТРОЦКИМ?

Ответ: ТУХАЧЕВСКИЙ мне говорил еще в 1932 г., что он имеет связь с ТРОЦКИМ, от которого получает директивы по работе, но тогда он мне не назвал лица, через которого эти директивы идет к нему и информация от него к ТРОЦКОМУ. В 1934 г., в связи с назначением ПУТНЫ в качестве военного атташе в Лондон, ТУХАЧЕВСКИЙ сказал, что он через ПУТНУ будет держать связь с ТРОЦКИМ. В 1935 г., в один из приездов ПУТНЫ в Москву, ТУХАЧЕВСКИЙ рассказал мне о том, что ПУТНА привез от ТРОЦКОГО директиву (письменно или устно я не могу сказать, он мне этого не сказал) о том, что военная организация должна чрезвычайно законспирировать свою связь с гражданской троцкистской организацией, что военная организация должна продолжать собирать силы и расставлять людей и быть готовой к действиям, особенно в случае войны, которая приближается.

Вопрос: Расскажите о встречах и непосредственных разговорах с ПРИМАКОВЫМ?

Ответ: Должен сообщить, что ТУХАЧЕВСКИЙ добивался перевода ПРИМАКОВА из СКВО в Москву, считая его активным человеком и, что с его приездом работа усилится. ПРИМАКОВ был переведен в Москву в 1934 г. и был назначен заместителем инспектора по высшим военно-учебным заведениям. По приезде ПРИМАКОВА, в кабинете у ТУХАЧЕВСКОГО между ТУХАЧЕВСКИМ, ПРИМАКОВЫМ и мною происходил разговор, где мы говорили о работе ПРИМАКОВА, что он должен сосредоточить внимание на снижении темпов боевой подготовки в Академии. Действительно, в этой области ПРИМАКОВ успешно проводил работу. Подобные встречи вместе с ТУХАЧЕВСКИМ и ПРИМАКОВЫМ по делам организации в течение 1934 г. были несколько раз. При встречах ПРИМАКОВ информировал, как у него идет работа по Академии, что в связи с пересмотром программы и установками, которые он дает, происходит большое недовольство его работой в Академии. ТУХАЧЕВСКИЙ информировал о той работе, которая ведется в отношении снижения наших военных заказов. Я информировал о своей работе по вербовке новых людей и расстановке троцкистских кадров.

Вопрос: Был ли у Вас разговор с ТУХАЧЕВСКИМ об организации в связи с процессом троцкистско-зиновьевского центра?

Ответ: Узнав об участии в раскрытой организации ШМИДТА и КУЗЬМИЧЕВА, я был крайне удивлен и взволнован этим обстоятельством, так как по информации ТУХАЧЕВСКОГО, связь между военной организацией и гражданской поддерживалась только им, ТУХАЧЕВСКИМ, через ПЯТАКОВА.

В то время я был в отпуску. По приезде в Москву, я узнал дополнительно, что арестованы ПРИМАКОВ, ПУТНА и ЗЮК и я обратился к ТУХАЧЕВСКОМУ за разъяснением, как могли, эти военные быть непосредственно связаны с гражданской организацией, и как это получилось. ТУХАЧЕВСКИМ[1] ответил, что он сам этим чрезвычайно поражен и удручен, но что он это объясняет следующим: что ШМИДТ и КУЗЬМИЧЕВ могли быть представителями гражданской троцкистской организации втянуты на Украине непосредственно, а ЗЮКА, ПРИМАКОВ и ПУТНА были выявлены как участники организации по показаниям ШМИДТА и КУЗЬМИЧЕВА. ТУХАЧЕВСКИЙ сказал, что сейчас, в связи с этим, необходима еще большая конспиративность, чтобы сохранить существующую военную организацию.

Вопрос: Расскажите о Вашем разговоре с ТУХАЧЕВСКИМ, в связи с процессом параллельного антисоветского троцкистского центра?

Ответ: Незадолго до приезда ТУХАЧЕВСКИЙ говорил мне, что ему известно о том, что ТУРОВСКИЙ и ПРИМАКОВ не сознаются и что РАДЕК, как выразился ТУХАЧЕВСКИЙ, чертыхается, а поэтому не приходится нам особенно беспокоится за провал. В период же процесса параллельного центра, между мною и ТУХАЧЕВСКИМ, в его служебном кабинете был разговор о том, чем угрожает нам этот процесс и что нам делать в дальнейшем. ТУХАЧЕВСКИЙ был очень удручен провалом ПЯТАКОВА, высказывал боязнь, что ПЯТАКОВ или кто-нибудь другой даст нить на военную организацию, что в связи с этим работу необходимо временно приостановить, выжидая окончательного выяснения последствий процесса. ТУХАЧЕВСКИЙ обнадеживал себя тем, что на самом процессе вопрос о военной организации не стоял, хотя РАДЕК называл его фамилию, но о его роли ничего не сказал.

ТУХАЧЕВСКИЙ мне говорил, что сейчас очень опасный момент, что надо быть особо осторожными и временно свернуться.

Рассказывая мне о поведении арестованных на следствии, ТУХАЧЕВСКИЙ сказал, что он предпринимает шаги для облегчения положения ТУРОВСКОГО и добивается его реабилитации.

Вопрос: Поскольку Вы, как начальник Командного Управления РККА, знали об арестах участников организации, которые происходили за последнее время, разговаривали ли Вы с ТУХАЧЕВСКИМ об этих арестах?

Ответ: Да. Когда ТУХАЧЕВСКИЙ возвратился из отпуска в марте 1937 г., он имел со мной разговор по поводу ареста ГАРЬКАВОГО. Я, в свою очередь, информировал его об арестах ряда других людей. Мне ТУХАЧЕВСКИЙ сказал, что эти аресты являются сигналом для нашей военной организации, к разгрому которой органы НКВД приступили, и говорил мне, что, так как не исключена возможность арестов других участников организации, находящихся в Москве, то необходимо при арестах держать соответствующую линию и не раскрывать все карты и всех участников организации.

Допрос прерывается.

Показания записаны с моих слов правильно и мною прочитаны.

ФЕЛЬДМАН

Допросили:

Начальник 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР

комиссар государственной безопасности 2-го ранга ЛЕПЛЕВСКИЙ

Помощник начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД

капитан государственной безопасности УШАКОВ

[1] Так в источнике.

Архив: АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 304. Л. 74—88. Подлинник. Машинопись.

Источник: Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937—1938. — М.: МФД, 2004, стр. 170-176 (12366).

За рубежом:

19 мая в 1937 году компаниям «Мицубиси» и «Hакадзиму» были направлены требования 12-Си предъявляемые к "морскому экспериментальному палубному истребителю", которым флот планировал заменить только что принятый на вооружение «тип 96» («А5М»). Hовые требования были чрезвычайно высоки. Для работ «Мицубиси» выделила группу под руководством главного инженера Дзиро Хорикоси, причем загрузка конструкторов была такая, что фирма была вынуждена отказаться от участия в конкурсе на палубный бомбардировщик 11-Си. В результате был создан истребитель «A6M» «Reisen» с двигателем «Hакадзима» «NK1F» «Сакае -12» (14896).

Авиапромышленность:

20 мая 1937 П.И.Котов в четвертом полете на первом серийном Р-10 выполнил в полете уборку шасси (1368,22).

20 мая в 1937 году летчик-испытатель завода П.И.Котов опробовал в воздухе уборку и выпуск шасси на серийном «Р-10» № 135001. Двигатель «М-25А» имел все тот же винт "Гамильтон". Комплекты нового вооружения запаздывали, на головной серии монтировались турели «МВ-2». В начале июня выпустили еще две машины, в облет которых включился летчик-испытатель военпредства капитан И.П.Бурылин (14897).

20 мая 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 0204 О принятии на гос. испытания самолета Р-9-М85.

Предъявленный заводом № 1 2-й экземпляр самолета Р-9 М85 принять на гос. испытания с участием представителей завода. Два других самолета № 1 (с мотором М86) и № 3 (с мотором М85) принять на испытания по мере их готовности и предъявления их НИИ ВВС.

Испытания провести в 20 летных дней (6835, 6-7).

20 мая 1937 г. состоялось следующее совещание. на котором составили план работ по усилению крыльев. Сначала предлагалось работу производить непосредственно в войсковых частях, для чего туда следовало направить заводские бригады. Однако окончательно решили эту работу производить в стационарных условиях, на нескольких авиационных заводах. На заводе №21 для этой цели начали оборудовать мастерскую по усилению крыльев, создали обменный фонд усиленных крыльев в количестве 100 экземпляров.

Первые проведенные проверки прочности крыла показали, что оно выдерживало 100% расчетной нагрузки, а разрушение наступало лишь при увеличении нагрузки до 157%. При перерасчете прочности но новым. уточненным нормам 1937 г. оказалось, что крыло выдерживает лишь 80-90% нагрузки.

Однако полученные результаты требовали дополнительного подтверждения, поэтому исследование крыльев И-16 поручили специалистам Центрального аэродинамического института. В периоде 26 июля но 4 августа 1937 г. в ЦАГИ провели статические испытания консолей крыла, динамические испытания центропланов и консолей, испытания специально оборудованного самолета в полете.

Сравнивались усиленные и неусиленные законновки крыла, они нагружались соответственно всем полетным случаям по нормам прочности 1934-го и 1937 годов. Из всех испытанных образцов разрушилась неусиленная законцовка, специально отобранная, с видимыми производственными дефектами. Она выдержала всего 80.6% от нормы. Центропланы, даже с заметными дефектами и трещинами в сварных узлах, нагрузки выдержали.

Для исследования в полете на одном из И-16 подготовили специальное крыло, оборудованное системой дренажа и так называемым самописцем давлений. При проведении полетов удалось определить изменение давления воздушного потока при различных эволюииях самолета. При очень резком выходе из пикирования на скорости свыше 400 км/ч местное давление на носок крыла превосходило норму на 43%, что сопровождалось сдвигом центра давления ближе к передней кромке. По мнению ученых причиной этого явления становилось изменение профиля крыла за счет деформации при больших нагрузках. Таким образом, удалось определить основные методы, которые следовало использовать для обеспечения достаточной прочности крыльев И-16.

В числе первых заданий завод №21 по особому указанию ВВС РККА обязали срочно изготовить 68 комплектов усиленных крыльев для отправки в Испанию (150 крыльев там усилили и вновь обтянули тканью местными силами). Далее последовало задание - заменить 725 крыльев, прежде всего на самолетах 28-32 серий. Поначалу усиливали лонжероны и меняли обшивку на уже построенных машинах. В трубы лонжеронов загоняли дополнительные внутренние вставки - бужи - отсюда повсеместное использование определения "бужированные крылья". Толщину дюралевых стенок лонжеронов увеличили: на переднем лонжероне с 0.8 мм до 1.5 мм. на заднем - с 1.0 мм до 1.2 мм. На некоторых крыльях ставились дополнительные накладки толщиной 1.0 мм. усилили крепление 11-й и 12-й нервюр. Указанная деятельность проводилась не только в Нижнем Новгороде, но также в Москве на авиазаводе №81 и Новосибирске на авиазаводе №153. В 1937 г. таким образом, произвели усиления конструкции 1754 крыльев.

Следующим заданием авиазаводу №21 в 1937 г. стало изготовление 500 комплектов новых крыльев сверх годовой программы. А вообще для замены всех ранее выпущенных плоскостей требовалось изготовить 2742 комплекта крыльев (т.е. две отъемных части крыла - левую и правую). Это привело к тому. что на 21-м заводе 2/3 опытного цеха длительное время было занято производством запасных крыльев. При этом резко ужесточился контроль качества сдаваемой продукции (12015).

20 мая 1937 П.Осипенко доложила Г.М.Б. о готовности к рекорду на МП-1бис (МБР-2бис) и Г.М.Б. подписал полетный лист на 22 мая (2555,24).

20 мая 1937 Нач. КБ-29 НКОП Гроховский писал письмо Инспектору кавалерии маршалу СС М.И.Б. (Резолюция М.И.Б. командующему Холепскому от 19 февраля 1937:

1. Предложение Гроховского с т.з. идейной целесообразно

2. Если самолет будет приспособлен для перевозки всадников, то он тем более будет пригоден для переброски других военных грузов).

В 1931 на одной из демонстраций моих объектов по авиадесантному делу, Вы спросили меня: "Нельзя ли перебрасывать на самолетах лошадей?"...

...и вот теперь в 1937 я могу исчерпывающе ответить на Ваш вопрос...

Перевозить конницу вполне возможно и вполне рентабельно, т.к. пришел тот день авиации, когда она готова к услугам нашей кавалерии.

Небольшой транспортный самолет порядка ТБ-1, специально для этой цели спроектированный, оборудованный двумя моторами, может перевозить 20 кавалеристов с полным боевым вооружением.

Сто таких самолетов обеспечат переброску 2 тыс. кавалеристов. Но если учесть рост современной авиации и развитие у нас десантного дела, то не исключена возможность одновременного использования до 1000 самолетов, доведет размеры перебрасываемой конницы до 20 тыс...

Переброска авиадесантная осуществляется у нас на боевых самолетах. Я не успеваю создавать новые десантные подвески для применения на боевых самолетах, как эти самолеты уже снимаются с вооружения, после чего всю работу приходится начинать вновь для появившихся самолетов.

Транспортный самолет устранит бесконечную переделку десантных объектов..., а также позволит свободно перебрасывать танк Т-26 и др. виды тяжелого вооружения больших габаритов.

Применяемое сегодня использование для десантных целей ТБ-3, стоящего около 500 тыс. руб. является большой роскошью. Транспортный самолет будет стоить не больше 80 тыс. руб. и кроме того, никогда не будет снят с вооружения...

высадка десанта на транспортных самолетах м.б. произведена на пересеченную или заболоченную местность.

При такой высадке м.б. лишь небольшие поломки самолета или снос шасси, но экипаж и бойцы всегда останутся целями. Это исключит необходимость предварительного захвата для десантной цели аэродромов в тылу противника, а также их подготовку.

Даже оставления такого самолета в тылу противника вполне возможно, т.к. все же будет стоить дешевле оставляемых и уничтожаемых парашютов при выполнении парашютного десанта.

...Вся погрузка и разгрузка конной группы будет длится не более 5 минут.

Не ожидая начала строительства специального транспортного самолета, следует теперь же начать опыт по переброске кавалерийского десанта, применив для этой цели ТБ-3 М-34. Можно сконструировать такие подвесные кабины, в которых будет размещено 5 лошадей.

Самолет ТБ позволит подвесить 3 таких кабины.

...Одновременно необходимо срочно начать тактическую проработку всего комплекса вопросов с привлечением меня к этой работе.

Если все эти соображения окажутся ценными для нашей армии и в 1937 будет поставлен вопрос о немедленном практическом решении всей тематики кавалерийского десанта, то существующее КБ-29 НКОП полностью сможет справиться с техникой поставленного вопроса (2856).

Транспортно-десантный самолет монобиплан ПГ-63

Самолет смешанной конструкции имеет оригинальную схему, названную монобиплан.

Центральная часть моноплана состоит из крыла толстого профиля, в котором удобно размещается вся нагрузка (лошади, бойцы, автомобили, танкетки и т.п.).

От верхней и нижней кромки центральной части отходят консольные части крыльев, образуя бипланную часть. К передней части монопланной части крепится кабина экипажа. По бокам монопланной части два киля заканчиваются РН. Между килями укреплено ГО

Самолет снабжен одним М-34 1400 нр

Полетный вес - 20000 кг

Полезная нагрузка - 8500 кг

Вес горючего и смазочного - 3500 кг

Скорость

Максимальная - 140 км/час

Крейсерская - 120 км/час

Посадочная - 80 км/час

Прод. полета - 10 час.

дальность - 1000-1200 км

Длина - 23 м

размах - 40 м

Площадь крыльев - 360 кв. м

Варианты полезной нагрузки при экипаже 4 чел. (командир, 2 л, 1 радист).

Бойцы - 80 или

2 танкетки с экипажем или

2 форда и 40-50 чел. бойцов или

2 пикапа и 40-50 чел. бойцов или

8 т груза или

взвод кавалерии в 20 лошадей (2856).

20 мая 1937 года вышел приказ НКОП № 00112 об изготовлении телемеханической установки пулемета ШКАС (3873,5).

20 мая 1937 года приказ № 00112 НКОП

На основании испытаний, произведенных 13 мая 1937 года автоматической перезарядки и спуска пулемета “Шкас”, осуществленных Остехбюро, а также учитывая заявления начальника ВС РККА и зам. начальника вооружения РККА об особой важности этой работы для ВС приказываю:

Включить дополнительно в план Остехбюро на 1937 год разработку опытных образцов системы автоматической перезарядки и электроспуска пулеметов “Шкас”, установленных на самолетах И-16.

Начальнику 1 гл. управления выделить Остехбюро для этой работы самолет И-16 с полным комплектом вооружения.

Директору завода № 81:

а) выделить для Остехбюро помещение для размещения самолета И-16, обеспечивающее возможность производить монтажные и оптовые работы;

б) выделить Остехбюро помещение для конструкторских работ;

в) предоставить Остехбюро тир по мере надобности;

г) выполнять отдельные производственные задания Остехбюро, связанные с этой работой, обеспечив это необходимыми материалами и свпомогательным оборудованием;

д) обеспечить Остехбюро консультацию и практическую помощь по установке приборов и оружия на самолетах.

Начальнику ОКБ-15 выделить для постоянной консультации и участия в работе Остехбюро специалиста по пулеметам “ШКАС”.

Начальнику ЦКБ-14:

а) обеспечить изготовление и разработку для Остехбюро опытных образцов автоперезарядок и спусков с установкой их на пулеметах;

б) откомандировать в распоряжение Остехбюро наиболее опытных и квалифицированных работников по пулеметам “ШКАС” и установкам под “ШКАС” (одного инженера-конструктора по пулемету, одного конструктора по установкам и одного сборщика).

Котту для проведения этой работы выделить Остехбюро на 1937 год 250000 рублей, установив окончательную потребную сумму после составления аванпроекта.

Обязать начальника 3 гл. управления НКОП Ванникова при всех разработках вооружения согласовать с начальником Остехбюро НКОП Бекаури и соответствующими управлениями НКО проекты с точки зрения автоматизации (перезарядка, автопуск) этого вооружения (3873,6-7).

Другие оборонные отрасли:

20 мая 1937 г. Докладная записка НКВД СССР в СНК СССР о неудовлетворительном состоянии мобилизационной готовности промышленных предприятий

Совершенно секретно.

В дополнение к письму от 4 апреля с. г.¹* направляются Вам материалы о состоянии мобилизационной готовности по 31 предприятию Ленинграда, Москвы, Западной и Челябинской областей. Этими материалами вскрывается картина крайне неудовлетворительного состояния мобилизационной готовности.

Особенно плохо обстоит с мобилизационными запасами материалов. На подавляющем числе предприятий мобзапасы созданы далеко в недостаточном количестве. Во многих случаях мобзапасы создаются некомплектно, не освежаются, хранение их поставлено преступно небрежно, запасы портятся, приходят в негодность. В частности, на заводе «Красный треугольник» накопление мобзапасов произведено в размере около 40% к плану. Завод не обеспечен серой, натуральным каучуком, ускорителями вулканизации, газовой сажей, трикотажем, пеньковыми и льняными тканями, цветными металлами и пр. На заводе «Севкабель» материалы, заложенные в мобзапас еще в 1934-1935 гг., не освежались и из-за длительного хранения в несоответствующих условиях портятся. Произведенное испытание хранящейся в мобзапасах пряжи показало ее полную негодность. На заводе «Красный выборжец» складские помещения, где хранятся мобзапасы, не отапливаются, крыши протекают, на полу стоит вода. В результате небрежного хранения такой остродефицитный материал, как катодная медь, в количестве 50 т и плитки цинка окислены.

В связи с изменением номенклатуры выпускаемых изделий, ранее заложенные в мобзапас материалы и инструменты уже не соответствуют требованиям производства и, являясь не нужными для производства, продолжают храниться как мобзапас. Так, например, на пороховом заводе № 52 (Ленинград) в мобзапасе состоит ненужных для мобзадания материалов на сумму 78 тыс. руб. На Невском машиностроительном заводе в мобзапасе состоит ненужное полосовое железо в количестве 214 т на сумму 72 371 руб. На автозаводе им. Сталина в мобзапасе имеется ненужных материалов на сумму свыше 2 млн. руб. На заводе «Красный Профинтерн» (Западная обл.) в связи с изменением типа изготовляемых снарядов оказались ненужными в мобзапасе инструмент на сумму 196 967 руб. и заготовка для снарядов в количестве 1557 т.

Так как мобилизационные планы предприятий не подвергались пересмотру с 1933-1934 гг., то в них не отражено происшедшее за последние 3-4 года увеличение мощности предприятий, изменения в механизации производственных процессов и в номенклатуре вырабатываемых изделий и новые нормы выработки. Таким образом, график развертывания работ в период военного времени, предусмотренный мобпланом, ни в какой мере не соответствует фактическому положению на предприятиях, и самый мобплан как устаревший не может содействовать быстрой мобилизации производства.

Пороховой завод № 6 им. Морозова (Ленинград) по мобплану имеет задание на производство пироксилиновых порохов в количестве 124,3 т, в то время как мощность его в данное время — 148 т. По заводу № 194 им. А. Марти (Ленинград) мобплан предусматривает закладку новых 20 судов такого типа, который уже снят с производства, и завод фактически перешел на постройку судов другого типа. По заводу № 210 им. А. Козицкого (Ленинград) мобплан предусматривает выпуск радиостанций и радиоприемников старого типа, уже снятых с производства.

На многих заводах ряд выпускаемых изделий, представляющих большую ценность для армии, в мобплан совсем не включены. Например, на заводе «Красный треугольник» (Ленинград) в мобплан не включены выпускаемые заводом артиллерийские шины для системы Ф-22, покрышки ГК, радиаторные шланги, рукава спиральные, моноблоки, комбинезоны, автоцистерны, и многие другие изделия. На заводе «Красный химик» (Ленинград) мобпланом не предусмотрено производство аккумуляторной кислоты и двуокиси марганца.

На ряде предприятий отдельные изделия, предусмотренные мобпланом, до последнего времени в производстве не освоены, и выпуск их в военное время не обеспечен. Так, Охтинский комбинат по мобплану должен обеспечить поставку 800 т высококачественных коллоксилинов типа «Триплекс» и «Кинопленочный». Комбинат до настоящего времени такого типа коллоксилинов не производит, технический процесс не освоен, и оборудование завода в этих целях не приспособлено. Завод «Севкабель» (Ленинград) по мобплану должен изготовлять высоковольтные провода в панцире для магнето напряжением 20 тыс. вольт. Такой провод завод не изготавливает и не имеет для этого оборудования. Завод «Красный Профинтерн» (Западная обл.) из 7 типов артиллерийских снарядов, намеченных к производству мобпланом, полностью освоил только один тип — 152-мм фугасный снаряд «Канэ».

В связи с таким положением необходимо немедленное принятие мер по пересмотру действующих мобпланов, переработке их в соответствии с требованиями обороны страны и производственными возможностями каждого предприятия в отдельности. Наркомтяжпром и Наркомат оборонной промышленности должны срочно привести мобзапасы в состояние, обеспечивающее развертывание производства в мобилизационный и военный периоды.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР, Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов

Примечание:

¹* Письмо в деле отсутствует.

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп..12. Д. 406. Л. 4-7. Подлинник (15436).

20 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 10сс «О приобретении образцов артсистем в Чехословакии». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 41) (15460).

Армия:

20 мая 1937 глава НКВД Ежов попросил у Сталина разрешения на арест маршала Тухачевского (4962).

20-21 мая 1937 г.- ночью в Куйбышеве органами НКВД был арестован М.Н.Тухачевский, за ним потянулась целая череда арестов командующих округами (11641).

20 мая 1937 года Ежов, представляя Сталину, Молотову, Ворошилову и Кагановичу протокол допроса Фельдмана (арестован 15 мая 1937 года), просил обсудить вопрос об аресте "остальных участников заговора", названных Фельдманом.

В число "остальных участников заговора", еще не арестованных к тому времени, входили Тухачевский, Якир, Эйдеман и другие командиры. Аресты их были проведены в 20-х числах мая 1937 года.

В протоколах допроса Фельдмана от 19, 21 и 23 мая 1937 года участниками военно-троцкистской организации называется более 40 командиров иполитработников армии (17324).

20 мая 1937 расстрелян без суда советский комдив Д. Шмидт, с которого начались аресты высшего командного состава Красной Армии (4962).

Жизнь и внутренняя политика:

20 мая 1937 было успешно закончено изготовление большой электрифицированной рельефной карты канала для Международной выставки в Париже, 23 мая карта была принята для отправки в Париж (о чем объявлялось приказом МВС № 334 от 7 июня) (7560).

За рубежом:

20 мая в 1937 году «Локхид Электра» «L-10E», ведомая Эрхард, поднялась в ходе кругосветного перелета в воздух в Гонолулу. Через шесть недель, 2 июля, самолет исчезнет в центральной части Тихого океана. «L-10E» изготовили для знаменитой летчицы Амелии Эрхарт. Он имел дополнительные фюзеляжные бензобаки, увеличивавшие запас топлива вшестеро против стандартного, и радиополукомпас. Большую часть окон в пассажирском салоне за ненадобностью зашили металлом. На снимке «Локхид Электра» (14897).

20 мая в 1937 году впервые поднялся в воздух самолет «de Havilland» «D.H.91» «Albatross». Трансатлантический почтовый самолет «de Havilland» «D.H.91» «Albatross» имел деревянный фюзеляж типа "сэндвич" - фанера-бальза-фанера, сплошное крыло было похоже на крыло самолета Комета. Силовая установка состояла из четырех двигателей «de Havilland» «Gipsy Twelve» с винтами изменяемого шага, основные стойки шасси убирались с помощью электропривода, самолет имел спаренные кили, установленные на полуразмахе стабилизатора. Перепроектированное хвостовое оперение имело концевые шайбы с несбалансированными рулями направления и триммерами (14897).

20 мая 1937 состоялся первый полет de Havilland Albatross (20798).

20 мая 1937 года — первый полёт транспортного самолёта de Havilland DH.91 Albatross. /Великобритания/

Спецификация 36/35 британского авиационного министерства описывала требования к трансокеанскому почтовому самолёту. Планировалось разработать и его пассажирскую версию. Реализацией требований стал самолёт DH.91 Albatross от компании de Havilland Aircraft. Проект возглавил конструктор Артур Хэгг (Arthur Ernest Hagg).

Аэродинамически чистый низкоплан DH.91 с двухкилевым хвостовым оперением считается одним из самых элегантных самолётов в истории авиации. Сделан в основном из дерева и фанеры. Оснащался 4 × двигателями de Havilland Gipsy Twelve (510 л.с.) Крейсерская скорость — 362 км/ч, дальность полёта — 1720 км. Брал на борт от 22 до 30 пассажиров.

Построили 7 самолётов DH.91 для авиакомпании Imperial Airways (позже BOAC). С началом Второй мировой войны их передали Королевским ВВС. К 1943 году последние два уцелевших Albatross списали из-за отсутствия запчастей и опасности разрушения фанерного крыла (22300).

Авиапромышленность:

21 мая 1937 г. было письмо директору завода № 124 от старшего военпреда Майзенберга: «...На имеющейся летной площадке завода можно с риском допустить полеты на самолетах У-2 и Р-5, но она совершенно непригодна для производства полетов на тяжелых машинах типа ТБ-3, не говоря уже о машинах А и МГ, для которых эта площадь непригодна даже для рулежки...» (12049).

21 мая 1937 вышел приказ НКО № 066. О выплате дополнительного вознаграждения за производство испытаний выходящих из ремонта самолетов (15247).

21 мая 1937 вышел приказ НКО № 065. О предании суду помощника начальника 3 отдела авиавооружения ВВС РККА военинженера 3 ранга т. Шабылкова А. А. за незаконные действия по приемки продукции от промышленности (15247).

21 мая 1937 вышел приказ НКО № 067. С объявлением Положения о Научно-испытательном полигоне авиационного вооружения ВВС РККА (15247).

21 мая 1937 флагманский ТБ-3 Н-170 М.В.Водопьянова в 4:52 с острова Рудольфа стартовал на Полюс и на борту было 13 чел. В 11:10 прошли над Полюсом и в 11:35 сели. Так появился лагерь Папанинцев СП-1 (1636,11).

Высадили Папанинцев 21 мая 1937 на полюс с Н-170 (71,171).

По другим данным это было 27 мая 1937 и летал М.В.Водопьянов (80,314).

Потом в течение 25 мая - 5 июня прибыло еще три АНТ-6 В.С.Молокова, А.Д.Алексеева, И.П.Мазурука и Р-6 П.Г.Головина (271,170).

21 мая 1937 АНТ-6 Н-179 М.В.Водопьянова с л М.С.Бабушкиным и ш И.Т.Спириным совершил посадку на ледяное поле в районе СП и высадил экспедицию. всего высадилось 13 во главе с О.Ю.Ш. С 25 мая по 5 июня на полюс прибыло еще три самолета под управлением Молокова, Алексеева и Мазурука (438,728).

21 мая 1937 г. состоялась первая посадка на Северном полюсе самолета АНТ-6 "Авиаарктика" М.В.Водопьянова с экспедицией дрейфующей станции "СП-1" (6395).

21 мая 1937 начала действие русская дрейфующая станция “Северный полюс-1” во главе с Папаниным (4962).

21 мая 1937 года для обеспечения перелета метеосводками, на льдине в районе Северного полюса была организована первая дрейфующая полярная станция во главе с И.Д. Папаниным. 22 мая 1937 на следующий день Чкалов обратился к правительству с просьбой разрешить ему перелет в Америку, которое было получено 25 мая (12725).

21 мая в 1937 году полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР, состоявшая из пяти самолетов, достигла Северного полюса и в 11 часов 35 минут высадила на дрейфующий лед научную станцию «Северный полюс-1». Станцию возглавил Иван Дмитриевич Папанин, ее сотрудниками стали гидролог Петр Петрович Ширшов, геофизик-астроном Евгений Константинович Федоров и радист Эрнст Теодорович Кренкель. Руководил экспедицией Отто Юльевич Шмидт, пилотом флагманского самолета «Н-170» был Герой Советского Союза Михаил Васильевич Водопьянов. Над Северным полюсом 6 июня 1937 года был поднят флаг СССР, и самолеты отправились в обратный путь. На льдине осталась четверка отважных исследователей с палаткой для жизни и работы, двумя радиостанциями, соединенными антенной, мастерской, метеорологической будкой, теодолитом для измерения высоты солнца и складами, сооруженными изо льда. Предстояли месяцы изнурительного труда, нелегкого быта. Перед членами экспедиции стояла задача собрать научные данные по широкому кругу параметров атмосферных явлений, метеорологии, геофизики, гидробиологии. Каждый день пребывания на Северном полюсе приносил исследователям новые открытия, и первым из них была глубина воды подо льдом в 4290 метров. Ежедневно в определенные сроки наблюдений отбирали пробы грунта, измеряли глубины и скорость дрейфа, определяли координаты, вели магнитные измерения, гидрологические и метеорологические наблюдения. Вскоре обнаружился дрейф льдины, на которой располагался лагерь исследователей. Начались ее странствования в районе Северного полюса, затем льдина устремилась на юг со скоростью 20 километров в сутки. Через 274 дня льдина превратилась в обломок шириной не более 30 метров с несколькими трещинами. Было принято решение об эвакуации экспедиции. Позади остался путь в 2500 километров по Северному Ледовитому океану и Гренландскому морю. 19 февраля 1938 года полярников сняли с льдины ледоколы «Таймыр» и «Мурман». 15 марта полярники были доставлены в Ленинград. Научные результаты, полученные в уникальном дрейфе, были представлены Общему собранию Академии наук СССР 6 марта 1938 года и получили высокую оценку специалистов. Научному составу экспедиции были присвоены ученые степени. А ранее, через месяц после высадки папанинцев на льдину (так окрестили отважную четверку во всем мире), в Кремле был зачитан указ о присуждении О.Ю.Шмидту и И.Д.Папанину звания Героя Советского Союза, остальные участники дрейфа были награждены орденами Ленина. С героического дрейфа папанинцев началось планомерное освоение всего Арктического бассейна, что сделало регулярной навигацию по Северному морскому пути. Четырехмоторный «АНТ-6» совершил первый экспериментальный полет в декабре 1930 года. Он мог брать на борт до 5000 кг бомб, его вооружение состояло из носовой, средней и хвостовой турелей, двух подкрыльевых пулеметных башен, выдвигаемых во время полета. Был налажен серийный выпуск этих самолетов. Разработанная Туполевым схема самолета использовалась потом при конструировании многомоторных "летающих крепостей" "Боинг В-17" и "Боинг В-29" (14898).

21 мая в 1937 году в районе Северного полюса была развернута коротковолновая радиостанция первой советской научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс-1" (14898).

21 мая 1937 года на дрейфующую льдину прибыла экспедиция научной станции «Северный полюс-1» в составе И.Д. Папанина, П.П. Ширшова, Е.К. Федорова, Э.Т. Кренкеля. Обустройство четверки полярников на громадной льдине площадью около 4 кв. км заняло около 16 дней. 6 июня самолеты покинули экспедицию, станция «Северный полюс – 1» перешла в режим автономного дрейфа, в котором она прошла около 2 тыс. км и спустя почти год прибыла в Гренландское море (21182).

21 мая 1937 с острова Рудольфа вылетел Н170 со Шмидтом, кинооператором и группой Папанина. По дороге из одного мотора с левой стороны потек антифриз. Механики собирали его тряпкой, выжимали в миску и обратно сливали в систему. Благодаря этому Водопьянов благополучно сел на площадке в 20 км за Северным полюсом. Вот только узнали об этом не сразу - на самолете вышел из строя радиопередатчик; связь наладили, только развернув станцию папанинцев(21697).

21 мая 1937 сотрудник института авиамедицины РККА военврач 2р В.Г.Миролюбов совершил научный подвиг, поднявшись в барокамере на большую высоту до наступления атральгической формы высотной болезни и согласился на операцию для изучения куска живой костной ткани, подвергшейся изменениям (438,729).

Другие оборонные отрасли:

21 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00110. Об объявлении инструкции Комитета резервов об освобождении мобзапасов, накапливаемых на предприятиях. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 145-151) (15244).

21 мая 1937 г. проект БТ-9, сделанный наспех в течение 2-х месяцев, был предъявлен бригадинженеру АБТУ т. Свиридову Предъявленный проект имел грубейшие ошибки, вследствие чего был забракован. Проект дает новую машину с уширенным корпусом, новой ходовой частью и т.д. По существу это не БТ-9, так как совершенно не соответствует ТТТ АБТУ на БТ-9 и не БТ- 7ИС, ибо меняется корпус, радиаторы, колеса и т.д. Причем проектирование изначально подчинено только удобству производства и коммерческим соображениям и проводится без ТТТ. Особенно бросается в глаза то, что при этом проектировании не учитывают требования Красной Армии и не используют весь опыт танкостроения и, хотя машина конструируется заново, начальник КБ т.Кошкин заявляет: «Я решаю только одну проблему колесного привода и сохраняю все то, что только можно сохранить из старых узлов...» (10733,372).

21 мая 1937 года проект БТ-9, представленный на рассмотрение военных, вызвал много нареканий. Более того, не удовлетворенное работой конструкторского бюро, руководство автобронетанкового управления решает привлечь к изготовлению нового танка своих людей (12217).

Армия:

21 в ночь на 22 мая 1937 в Куйбышеве ночью был арестован Тухачевский (2111).

21 мая 1937 в Испанию прибыла третья партия из 17 И-16 типа 5 и 4 УТИ-4. Прибыли и л из 142 авиабригады из Бобруйска и 60 испанцев, обученных в Кировобаде. Машины оказались с ослабленными крыльями и 150 крыльев усиливали (1808,10).

21 мая 1937 состоялась первая дополнительная поставка И-15 на север в составе 6 самолетов. Три дня спустя испанская эскадрилья в составе 10 «чатос» вылетела на север. До цели добрались 8 машин — один пилот заблудился и совершил вынужденную посадку на вражеской территории, еще один самолет сбили «Фиаты». Прибывшие истребители позволили довести состав группы И-15до 17-18машин (из них часть находилась в ремонте). Впрочем, значительные потери привели к тому, что 5 июня на севере оставалось всего 7 И-15: 3 в боеспособном состоянии и 4 — в ремонте (19107).

21 мая 1937 состоялась первая дополнительная поставка И-15 на север в составе 6 самолетов. Три лня спустя, 24 мая, испанская эскадрилья в составе 10 "Чатос" вылетела на север. До цели добрались 8 машин - один пилот заблудился и совершил вынужденную посадку на вражеской территории, еше один самолет был сбит истребителями CR.32. Прибывшие самолеты позволили довести состав группы И-15 до 17-18 машин (из них часть находилась в ремонте). Впрочем, уже короткое время спустя значительные потери привели к тому, что на севере оставалось всего 7 И-15 - 3 в боеспособном состоянии и 4 - в ремонте (по состоянию на 5 июня 1937 г.) (12014).

21 мая 1937 состоялась первая дополнительная отправка И-15 на север (шесть машин). Три дня спустя, 24 мая, испанская эскадрилья в составе 10 «чато» вылетела на север. До цели добрались восемь - один пилот заблудился и совершил вынужденную посадку на вражеской территории, ещё один самолёт был сбит истребителями СР.32. Прибывшее пополнение позволило довести состав группыИ-15 до 17-18 машин (часть из них нахо-дилась в ремонте). Впрочем, уже вскоре значительные потери привели к тому, что на севере оставалось всего семь И-15 - три боеспособных и четыре - в ремонте (по состоянию на 5 июня 1937 г.) (12261).

Жизнь и внутренняя политика:

21 мая 1937 в СССР арестован глава “испанского направления” советской разведки Александр Абрамов (4962).

С 21 по 28 мая 1937 г. Сталин в течение недели ежедневно принимал наркома внутренних дел Н. И. Ежова, получал протоколы допросов арестованных. За «тесную групповую связь» с Якиром 31 мая был уволен из РККА начальник ГПУ РККА, зам. наркома обороны Я. Б. Гамарник. Получив извещение о своем увольнении и понимая, что за этим последует, он в тот же день застрелился. 1 — 4 июня 1937 г. в Кремле на расширенном заседании Военного совета Ворошилов сделал доклад о раскрытом органами НКВД заговоре в РККА. 2 июня на Военном совете выступил Сталин. Сославшись на показания арестованных, он сделал вывод, что в стране был «военно-политический заговор против Советской власти, стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами». Политическими руководителями заговора он назвал Троцкого, Бухарина, Рыкова, Рудзутака, Карахана, Енукидзе, Ягоду, военными руководителями — Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Гамарника. «Это — ядро военно-политического заговора, ядро, которое имело систематические сношения с германскими фашистами, особенно с германским рейхсвером». Всех, кроме Рыкова, Бухарина и Гамарника, он назвал шпионами немецкой разведки. О Тухачевском Сталин заявил: «Он оперативный план наш, оперативный план — наше святое святых передал немецкому рейхсверу. Имел свидание с представителями немецкого рейхсвера. Шпион? Шпион... Якир — систематически информировал немецкий штаб... Уборевич — не только с друзьями, с товарищами, но он отдельно сам лично информировал, Карахан — немецкий шпион, Эйдеман — немецкий шпион, Корк информировал немецкий штаб, начиная с того времени, когда он был у них военным атташе в Германии». Согласно протоколу заседания Военного совета от 2 июня Сталин заявил: «Это военно-политический заговор. Это собственноручное сочинение германского рейхсвера. Я думаю, что эти люди являются марионетками и куклами в руках рейхсвера. Рейхсвер хочет, чтобы у нас был заговор, и эти господа взялись за заговор. Рейхсвер хочет, чтобы эти господа систематически доставляли им военные секреты. Рейхсвер хочет, чтобы существующее правительство было снято, перебито, и они взялись за это дело, но не удалось. Рейхсвер хотел, чтобы в случае войны было все готово, чтобы армия перешла к вредительству с тем, чтобы армия не была готова к обороне, этого хотел рейхсвер, и они это дело готовили. Это агентура, руководящее ядро военно-политического, заговора в СССР, состоящее из 10 патентованных шпиков и 3 патентованных подстрекателей шпионов. Это агентура германского рейхсвера. Вот основное». После предъявления им 7 — 8 июня обвинения 11 июня состоялся скоротечный закрытый суд, признавший Тухачевского, Уборевича, Якира, Эйдемана, Ягоду, Енукидзе, Фельдмана, Примакова, Путну и других виновными и подлежащими расстрелу 12 июня 1937г. приговор был приведен в исполнение. Через 9 дней после суда 980 командиров и политработников были арестованы как участники военного заговора{9}. В общей сложности мутная волна репрессий в 1937 — 1938 гг. захлестнула почти 37 тыс. Краскомов (Военно-исторический журнал, 1993, № 1, с. 56.) (11784).

За рубежом:

21 мая 1937 в последний полет стартовала Амелия Эрхард и Фред Ноонан на Локхид Электра и пропала 2 июля 1937, так и не завершив кругосветку (2254).

Авиапромышленность:

22 мая 1937 года Начальник и военком НИИ ВВС утвердил Отчет по испытаниям буксируемой кабины конструкции Герасимова на самолете ТБ-3

Отв. исполнители:

В/инженер 3 ранга Платонов

Майор Бабкин

Цель испытания:

Основной целью испытания кабины конструкции Герасимова являлось:

Определить возможность подвески буксируемой кабины к самолету ТБ-3.

Определить возможность отцепки и опускания буксируемой кабины на тросе с самолета ТБ-3 в полете.

Определить возможность подтягивания и подцепки кабины на тросе к самолету ТБ-3 в полете.

Определить устойчивость полета буксируемой кабины за самолетом ТБ-3 в полете.

Заключение:

Кабина буксируемая с тяжелого самолета допускает возможность опускать ее на значительное расстояние вниз в воздухе с наблюдением и поэтому представляет большой военно-тактический интерес для ВВС.

Кабина представляет из себя деревянный фюзеляж скорлупного типа, вид вытянутой капли. Имеет горизонтальное и вертикальное оперение. Киль и стабилизатор симметричного профиля ….

Имеет управление смешанной конструкции к рулям высоты и поворота (4000).

22 мая 1937 г., Согласно письму Рухимовича, передача на совместные государственные испытания первого опытного экземпляра МПИ-1 (ВИТ-1) с пушками Шпитального планировалась в ноябре текущего года, а поступление на испытания второго экземпляра с пушками Кондакова можно было ожидать не позднее 1 апреля следующего года. Одновременно предлагалось исключить из программы опытного строительства специальный пушечный истребитель под пушку Кондакова.

То есть НКОП рассчитывал использовать ВИТ-1 как платформу для отработки авиационного крупнокалиберного пушечного вооружения. Очевидно, сосредоточение усилий на постройке и доводке только одной машины и ее вооружения позволяло не только сократить общие расходы на авиационную программу, но также и сроки поступления на вооружение ВВС КА боевого самолета с мощным пушечным вооружением (17500).

22 мая 1937 нарком оборонной промышленности М.Л. Рухимович в своем докладе от в Комитет Обороны по «проекту постановления о 37-мм авиационных автоматических пушках конструктора Кондакова» предложил вместо постройки специального истребителя установить пушки Кондакова на строящийся Поликарповым второй опытный экземпляр самолета МПИ (ВИТ-1). При этом поступление на испытания первого экземпляра МПИ с пушками Шпитального можно было ожидать в ноябре текущего года, а второго экземпляра с пушками Кондакова - к 1 апреля следующего года.

То есть, НКОП рассчитывал использовать ВИТ-1 как платформу для отработки авиационного крупнокалиберного пушечного вооружения. Очевидно, сосредоточение усилий на постройке и доводке машины одного типа позволяло сократить расходы на авиационную программу и сроки поступления на снабжение ВВС КА боевого самолета с мощным пушечным оружием.

Судя по документам, Шпитальному такой подход пришелся «не ко двору». Немедленно с его стороны последовал нажим на военных (21188).

22 мая (по 25 мая - 271,170) 1937 летчица П. Д. Осипенко на серийном МП-1бис Г.М.Б. с мотором АМ-34б установила рекорд высоты 8864 м (451) и потом 7009 м с грузом 1000 кг (2555,24).

22 и 25 мая 1937 Полина Осипенко установила три мировых рекорда высоты полета (без груза – 8864 м, с грузом 500 кг – 7605 кг, с грузом 1000 кг – 7009 м) на летающей лодке МП-1бис (МБР-2 с двигателем АМ-34НБ). Всего в течении 1937 года советские авиаторы завоевали 29 мировых рекордов (6 из них – планеристы) (21249).

22 мая 1937 г. летчица П.Д. Осипенко установила рекорд высоты. Спортивные комиссары зарегистрировали высоту 8864 м, что на три с лишним тысячи метров превышало прежнее достижение. 25 мая в двух полётах она же установила рекорды высоты с грузом 500 и 1000 кг.

В 1936 г. на основе этой модификации была создана и серийно строилась шестиместная пассажирская летающая лодка МП-1 бис. В отличие от военного МБР-2-М-34, пассажирский гидросамолёт имел невысотную модификацию двигателя АМ-34Б (без нагнетателя).

Лётчица не остановилась на этих достижениях, а вместе с М.М. Расковой и В.Ф. Ломако подала рапорт на имя наркома обороны К.Е. Ворошилова с просьбой разрешить перелёт на МП-1 бис с Чёрного на Белое море. Нарком не возражал при условии, что конструктор самолёта подтвердит возможность его осуществления.

Бериев, к которому обратились по этому поводу лётчицы, немедленно дал поручение аэродинамикам произвести расчёты максимальной дальности полёта МП-1 бис с учётом допустимой по соображениям прочности перегрузки на взлёте. Расчёты показали возможность перелёта, и Бериев дал "добро" на его осуществление.

Сам перелёт состоялся 2 июля 1938 г. Вылетев ранним утром из Севастополя, женский экипаж прошёл по маршруту Севастополь - Киев - Новгород - Архангельск (озеро Холмовское) общей протяженностью 2416 км за 10 ч 33 мин со средней скоростью 228 км/ч, установив новый мировой рекорд для женщин в классе гидросамолётов (12003).

22 мая в 1937 году начало серии из четырех мировых рекордов дальности и высоты полета без груза и с грузом 0,5-1 т женского экипажа П.Д.Осипенко на гидросамолете «МП-1» с «АМ-34» (14899).

22 мая 1937 года Рухимович М.Л. писал письмо № 892сс председателю КО Молотову В.М.

По представленному Вам докладу Ворошилова и по проекту постановления о 37 мм авиационных автоматических пушках конструктора Кондакова докладываю:

Против установки пушки Кондакова и предъявления на испытание опытной ее установки на самолет ДБ-3 к 1 сентября 1937 года не возражаю.

В пн. 1-й “а” прошу внести изменение вместо 1-го августа – 1 ноября.

По вопросу постройки и сдачи на госиспытания к 1-му апреля 1938 года специального пушечного истребителя под пушку Кондакова, считаю более целесообразным использовать для этого строящийся самолет Поликарповым самолет МПИ под 37 мм пушку Шпитального.

Первый опытный экземпляр этого самолета с пушками Шпитального должен войти на совместные испытания в ноябре 1937 года. Второй экземпляр с пушками Кондакова может быть предъявлен на госиспытание к 1 апреля 1938 года.

В остальном с проектом постановления – согласен.

Приложение: письмо СТО № 1105/ко с приложениями на 6-ти листах (3830,13).

22 мая 1937 была подготовлена Справка для т. Молотова В.М.:

Тов. Ворошилов представил доклад “о состоянии работ по реактивным снарядам и воздушным минам т Майзелй.” В проекте пост. К.О. т. Ворошилов предлагает:

Поручить НКОП: сдать во П кв.1937г. 1.500шт. реактивных снарядов 82 мм. и 800 шт РС 132 и представить совместно с НКО к 15.9.37 г. наметку мероприятий валового производства этих снарядов для авиации.

На одном из авиазаводов изготовить в 1937 г. 20 комплектов установок для РС-82 и и РС-132 и установить их на самолеты по указаниям НКО. закончить строительство НИИ № 3 как основной базы по опытным работам над аэроторпедами и реактивными снарядами.

Поручить НКО: 15 сентября 1937г. доложить К.О. о необходимом числе самолетов, находящихся на вооружению в 1938г., реактивными снарядами 82 мм. и 132 мм. и доложить К.О. к 15.12.37г. о целесообразности иметь реактивные снаряды калибра 203 мм.

НКОП совместно с НКО к 15 июня с.г. представить К.О. согласованные предложения по созданию авиамин.

Запрошенный по Вашему указанию т. Рухимович в своем заключении предлагает отложить окончание сдачи 1.500 шт. 82 мм. РС на 1-ое августа (оттяжка на 1 месяц) и 132 мм. РС - 1 сентября 1937г. (оттяжка на 2 месяца.). Тов.Алкснис против предложения т. Рухимовича возражает.

Вопрос о реактивных снарядах, в соответствии с решением ЦК, намечен к расссмотрению на КО.

Прошу указаний заключение т.Рухимовича приобщить к материалам по данному вопросу (3872,15).

Другие оборонные отрасли:

22 мая 1937 г. Приказ № 184 по Народному комиссариату оборонной промышленности СССР о приведении станкостроения на предприятиях наркомата к уровню технических требований оборонной промышленности

Выполнение задач, стоящих перед оборонной промышленностью по расширению производственных мощностей, по постановке производств новых видов изделий, перестройке технологических процессов и обновлению соответствующего парка станков, выдвигает перед заводами оборонной промышленности, производящими станки, требование значительного увеличения выпуска станков при одновременном повышении их качественного уровня и соответствии типажа станков требованиям специальных производств.

Совещание по станкостроению, происходившее 13-15 мая с. г., показало, что производство станков на предприятиях НКОП не находится на уровне технических требований оборонной промышленности: а) номенклатура и типы изготавливаемых станков не соответствуют требованиям оборонных производств; б) выпускаются станки устаревших конструкций; в) в ряде отсутствует должное техническое и хозяйственное руководство станкостроением со стороны директоров заводов и главных управлений; г) не используются наличные и возможные производственные мощности для станкостроения и т. д.

В целях приведения станкостроения в системе НКОП в соответствие с задачами оборонной промышленности приказываю:

1. Начальникам главных управлений установить типаж станков, подлежащих внедрению в основных специальных производствах с учетом требований новой технологии. Указанную работу закончить по главным позициям номенклатуры станков и представить результаты НКОП не позднее 15 июня 1937 г.

Для определения типажа специальных станков в соответствии с требованиями технологии специальных производств и возможностями станкостроения привлечь крупнейших специалистов-технологов по видам производства и станкостроителей. Подвергнуть проверке в таком же порядке типаж станков специального назначения, подготавливаемый заводами к производству в настоящее время, пересмотреть ведущиеся на заводах конструкторские работы по проектированию станков и планы подготовки производства новых станков, исключить из них типы станков, не соответствующие требованиям оборонной промышленности, и заменить их другими, утвержденного типажа. Указанную работу выполнить к 15 июня и о результатах доложить мне.

Директорам предприятий в дальнейшем производство новых типов станков на заводах предпринимать исключительно с разрешения главных управлений и технического отдела ЦУСС НКОП.

2. В соответствии с выбором типажа станков для основных производств, начальникам главных управлений установить специализацию своих предприятий по номенклатуре выпускаемых ими станков. Для обеспечения заблаговременной подготовки станкостроительных предприятий НКОП к развертыванию производства станков на 1938 г. главным управлениям разработать основные указания и предварительную программу производства станков на 1938 г. с учетом направления специализации каждого завода и представить мне на утверждение не позже 1 июля 1937 г. Одновременно представить конкретный план мероприятий, обеспечивающий подготовку заводов к выполнению заданий по выпуску станков в 1938 г.

3. Техническому отделу ЦУСС разработать в двухмесячный срок и доложить мне мероприятия по организации в системе НКОП специализированного производства следующих видов изделий для станкостроения: нормалей крепежных и станочных, специальной электроаппаратуры, смазочных приборов, системы охлаждения, гидроприборов и проч.

4. Начальникам 1-го, 3-го, 4-го и 10-го Главных управлений для обеспечения быстрого по увеличенной программе выпуска нужных оборонной промышленности станков организовать в составе главков отделы станкостроения, укомплектовав их квалифицированными работникам; на эти отделы возложить следующие задачи по станкостроению в системе данного главка: а) оперативное руководство и перспективное планирование; б) установление типов и моделей станков для производства в соответствии с общим планом станкостроения и внедрения нового типажа; в) определение производственных мощностей заводов, планов и перспектив их развития и специализации; г) изыскание новых баз станкостроения, неиспользованных производственных возможностей и других путей увеличения станкостроения в системе данного главка.

5. Начальникам главных управлений и директорам заводов, выполняющих задания по станкостроению, укрепить техническое руководство станкостроением и создать на заводах сильные конструкторские бюро, способные самостоятельно разрешить сложные технические задачи в соответствии с новыми требованиями по типажу специальных станков и располагающие для этого всеми данными и возможностями. Организовать на важнейших заводах НКОП, производящих станки, экспериментальные базы, оборудовать их и укомплектовать кадрами; предусмотреть в плане на 1938 г. необходимые для этого мероприятия.

6. Начальникам главков и директорам заводов пересмотреть к 1 июля номенклатуру продукции, выпускаемой мастерскими ФЗУ и техникумов, и внедрить в их производство с учетом учебного назначения мастерских дефицитные виды изделий, потребляемые предприятиями оборонной промышленности, и в особенности станки и приспособления к ним и моторизованный инструмент для механизации ручных операций.

Начальнику технического отдела ЦУСС т. Оборину докладывать мне ежемесячно о ходе выполнения настоящего приказа.

Народный комиссар оборонной промышленности Рухимович

РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 2. Д. 9. Л. 13-15. Подлинник (15437).

22/23 мая 1937 г. Приказом НКОП № 00111 заводу (ГС завод № 395 НКОП, НКХП, МХП, п/я 101, «Химпром», ОАО «Электростальский химико-механический завод» /г. Электросталь Московской обл. ул. Карла Маркса, 1/) поручено в 1937 г. дооборудовать цех химпоглотителя, построить новый цех; дооборудовать 2-ю линию конвейера по снаряжению противогазов; обеспечить снаряжение гопкалитовых патронов. В соответствии с пост, правительства № 142сс от 4.06.1938 г. приказом № 217сс от 22.06.1938 г. требовалось для увеличения производственных мощностей завода к 1.04.1939 г. построить цех химпоглотителей, расширить цеха снаряжения: противогазов, фильтров-поглотителей, гопкалитовых патронов; гопкалита. Утверждена годовая мощность завода на 1.04.1939 г.: противогазы - 41 млн., снаряжение гопкалитовых патронов - 3,4 млн., фильтры-поглотители ФПУ-50 - 65 тыс., ФПУ-360 - 1000 шт., производство химпоглотителей - 18500 т, гопкалита - 100 т. По пр. № 229сс от 1.07.1938 г. требовалось в 1938 г.: обеспечить снаряжение: 3 млн противогазов БС МТ-4; опытной партии из 500 шт. фильтров-поглотителей для коллективной защиты; организовать производство противодымных фильтров для противогазов БС МТ-4; в 2-х месячный срок организовать на заводе КБ для решения всех вопросов по изготовлению, снаряжению и испытаниям противогаза БС МТ-4.

В соответствии с распоряжением ГКО № 4165 от 19.09.1943 г. на строительство заводов № 395 и № 103 НКХП направлено 2500 чел. 4.07.1944 г. вышло постановление ГКО № 6132 о мерах неотложной помощи по восстановлению завода (11982).

22 мая 1937 опросом членов ПБ

291.- Воцпос НКВД

Разрешить НКВД получить:

а) Материалы по новейшей комбинированной крекинг установке системы американской фирмы Келлог, ассигновав на это 3 тысячи ам. долларов;

б Материалы по жироплану фирмы "Бреге” стоимостью в 25 тыс. фр. франков.

Выписки посланы: т.т. Ежову, Петренко, Арбузову.

304.- О дизелях.

1. Разрешить НКВТ закупить через Карпа 3 дизеля Буда типа СДМ 909 130-150 л.с. общей стоимостью 11670 ам. долларов.

2. Закупленные дизеля передать НКОП для использования.

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Рухимовичу, Арбузову.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

Армия:

22 мая 1937 года был арестован Тухачевский, в тот же день был арестован председатель центрального совета Осо-авиахима Эйдеман, 28 мая - Якир, 29 мая – Уборевич (17324).

22 мая 1937 арестован Тухачевский и Председатель ЦС Осоавиохим Р.П.Эйдеман (19590).

За рубежом:

22 мая 1937 республиканские ВВС Испании отправляют истребителей в рискованный полет через территорию, контролируемую националистами, к республиканским базам на севере Испании, чтобы поддержать оборону басков против сил националистов; семь из них благополучно прибывают. В течение следующих нескольких недель еще 50 республиканских самолетов - истребители Поликарпов И-15 и И-16 и легкие бомбардировщики Поликарпов Р-5 - совершат рейс, из них 45 благополучно прибудут (20798).

Авиапромышленность:

23 мая 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 0202 Об испытании установки 4-х ВАП-500 на самолете ТБ-3

Испытания провести на аэродроме НИИ ВВС и Ногинском полигоне по стандартной программе (6835, 1).

23 мая 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 0201 О проведении испытаний установки 3 ВАП-1000 на самолете ТБ-3

Испытания провести на аэродроме НИИ ВВС и Ногинском полигоне по стандартной программе, причем выполнение работ, связанных с БОВ, провести на Центральном военно-химическом полигоне в г. Вольске (6835, 2-3).

23 мая 1937 состоялся первый полет и начались испытания 7211 А.А.Боровкова и И.Ф.Флорова. Был выполнен 21 полет и летал Л.М.Максимов - л 21 завода (4,67), в т.ч. один - П.М.Стефановского. С 23 полета 21 июня 1937 начались гос. испытания, но в первый же день из-за отказа двигателя (127,18) Э.Ю.Преман разбил (4,69).

По другим данным первый полет был выполнен 6 мая 1937 и в ходе заводских испытаний выполнили 23 полета.

На этом самолете вследствие сдачи мотора при уходе на второй круг разбился летчик НИИ ВВС Прэман. Самолет был полностью разрушен.

После катастрофы с самолетом N 7 фактически все работы были прекращены вследствие полного отсутствия внимания со стороны первого главного управления НКОП'а и управления УВВС. Несмотря на наличие у самолета данных представляющих интерес для ВВС и желание работников завода вести дальнейшие работы по доводке самолета до боевого состояния, об этом свидетельствует ряд писем и запросов, посылаемых в первое Главное Управление НКО, УВВС и НИИ ВВС, по которым никаких решений принято не было. Совершенно явно - постройка самолета умышленно тормозилась.

Несмотря на плохое производственное выполнение самолета, отсутствие подобранного винта и ряд других влияющих на аэродинамику самолета дефектов при испытании были получены следующие ориентировочные данные:

Максимальная скорость на высоте 4000 м - 416 км/час

Время подъема на 7000 м - 7,4 мин.

Максимальное время виража - 12-14 сек.

Все фигуры высшего пилотажа самолет выполняет легко.

Взлетно-посадочные свойства вполне удовлетворительные.

Не проверенными остаются штопорные свойства самолета.

Самолет по сравнению с существующими у нас имеет следующие преимущества:

1. Установлено моноблочное свободно несущее крыло и оперение, снижающее вес, увеличивающее живучесть самолета при прострелах и упрощающее производство.

2. Возможность простой модификации самолета под другие моторы воздушного охлаждения.

3. Впервые у нас на истребитель установлена двухрядная звезда, имеющая перспективу в части дальнейшего увеличения мощности, что позволит улучшить летные данные самолета.

При установке на самолет N 7 мотора М-87, улучшении его аэродинамики за счет качества производственного выполнения, подбора винта и снижения веса предполагается получить следующие данные:

Максимальная скорость на высоте 4250 м - 528 км/час.

Время подъема на 7000 м - 6,4 мин.

Эти данные ставят самолет в разряд современных истребителей (2399,50).

23 мая 1937 г. произошла катастрофа А-12, в результате которой погиб летчик С.Козырев. Причиной катастрофы явилось разрушение лонжеронов лопастей ротора в связи с усталостными явлениями материала при знакопеременных нагрузках. Явление усталости металла, в момент описываемых событий, относилось к мало изученной области материаловедения, поэтому дальнейшие работы по скоростному автожиру вскоре прекратили. Катастрофа повлияла и на дальнейшие разработки, в частности на судьбу двухместного автожира А-15, отличавшегося от “двенадцатого” увеличенными размерами и наличием второго члена экипажа. Доводки А-15 велись включительно по 1938 г., однако в полет этот автожир не выпустили (6470, 19).

23 мая 1937 года автожир А-12 около 19 час. на высоте порядка 700 м в районе аэродрома - студенческого аэроклуба НКТП близь деревни Медвежьи озера в направлении от Щелкова на Москву сделал несколько быстрых переворотов через левую сторону. Над местом падения произошла поломка лопастей ротора, после чего автожир в пикирующем положении упал на землю.

В момент поломки автожира летчик отделился от машины с раскрытым парашютом.

[Летчик и парашют были изрублены оторванной лопастью].

5. Комиссия устанавливает, что поведение автожира А-12 в начальный период катастрофы аналогично поведению автожиров А-8 и А-14 при их авариях.

В описанных случаях, также как и при катастрофе А-12 вращение машин было в левую сторону.

10. Комиссия считает необходимым покупку за границей нескольких типов автожиров, в т.ч. и прыгающего, для их освоения и изучения, а также необходимых моторов.

12. В ближайшее время следует работать только над созданием небольших автожиров с моторами, мощностью до 300 л.с. с максимальной скоростью до 200 км/час, делая основной упор на получение минимальных скоростей, разбегов и пробегов.

13. Комиссия констатирует, что в практике работы КБ-3 было стремление к созданию многочисленных типов автожиров, без достаточной доводки и изучения уже построенных образцов. Примером в этом отношении является постройка А-15, которая производилась раньше, чем был получен опыт по эксплуатации автожира А-12, как аппарата аналогичной схемы.

Данные об автожире

1. Назначение

Автожир А-12 является экспериментальной одноместной машиной построенной для изучения поведения ротора на больших высотах (8000 м) и скоростях (300 км/час), также устойчивости, управляемости и маневренности автожира в целом. Автожир построен по заданию УВВС, как одноместный разведчик под мотор Райт-Циклон Ф-3 650/715 л.с. с винтом Гамильтон переменного в полете шага и оборудованием 1 пулеметом "ШКАС" с запасом 750 патрон, фото АФА-13, радиостанцией РИZ и электрооборудованием. Запас горючего 240 кг на 2 часа. Кабина летчика с подогревом.

Автожир А-12 построен на базе опыта с экспериментальным автожиром А-8 (мотор М-11) и английским автожиром С-30 и являлся первым в СССР автожиром с непосредственным управлением головкой ротора, снабженным мощным мотором.

Автожир спроектирован в период с декабря 1934 г. по октябрь 1935 г.

Построен в период с января 1935 г. по март 1936 г.

Впервые в практике автожиростроения применена головка ротора с совмещенными шарнирами для уменьшения усилий на ручку и регулируемые заслонки капота NACA для регулировки температуры головок цилиндров, послужившие прототипами в дальнейших конструкциях.

Помимо этого введены усовершенствования в отдельных деталях автожира.

Первый полет сделан на Центральном аэродроме 17 мая 1936 г. летчиком ЦАГИ Чернавским А.П.

В дальнейшем в процессе летных испытаний и доводок летчиком Чернавским было сделано 15 полетов общей продолжительностью 7 час. 05 мин.

28 июня 1937 г. Чернавским был выпущен летчик Козырев С.К., который совершил до катастрофы 28 полетов общей продолжительностью 10 часов 50 минут.

На автожире были совершены следующие полеты:

| испытательных | 24 |
| --- | --- |
| тренировочных | 18 |
| показательных | 1 |
| до катастрофы | 43 полета общей продолжительностью 17 час. 55 мин. |

Летные данные достигнутые на автожире:

скорость по прибору	220 км/час

высота по прибору	5300 м

Проведенные испытания показали:

1. Устойчивость автожира при полете в спокойную погоду была удовлетворительной.

Устойчивость автожира сильно зависела от положения закрылков и их деградации, а также от режима полета.

2. В болтанку и ветер, автожир был неустойчив, как в поперечном и продольном направлениях, так и в отношении пути и требовал от летчика очень большого внимания к управлению.

4. На взлете и посадке автожир вел себя нормально, но по технике пилотирования был сложнее других автожиров (3305).

23 мая в 1937 году на 43-м полете автожир «ЦАГИ» «А-12» потерпел катастрофу от усталостного разрушения лонжерона лопасти ротора. Погиб летчик-испытатель И.Козырев.

23 мая 1937 г. во время выполнения 45-го полета, на 19-м часу летных испытаний автожир А-12 потерпел катастрофу из-за усталостного разрушения лопасти [37] (15533).

23 мая 1937 года в НИИ ВВС была авария автожира А-14 и катастрофа А-12 (19896).

23 мая 1937 г. с автожиром произошла катастрофа, в результате которой погиб летчик Козырев. Причиной катастрофы стало разрушение лонжеронов лопастей ротора в связи с усталостью металла при знакопеременных динамических нагрузках.

Явление усталости металла, в момент описываемых событий, относилось к малоизученной области материаловедения, поэтому дальнейшие работы по скоростному автожиру прекратили. Катастрофа повлияла и на дальнейшие разработки, в частности на судьбу двухместного автожира А- 15, отличавшегося от «двенадцатого» увеличенными размерами и наличием второго члена экипажа.

Данные и характеристики А-12

Скорость максимальная на высоте 2200 м (км/ч) 245 (332 на высоте 2300м*)

Скорость минимальная на высоте 900 м (км/ч) 52 (39 на высоте 1000 м*)

Потолок (м)	5570 (7500*)

* Расчетные значения (20361).

23 мая 1937 г. произошла катастрофа автожира А-12, в результате которой погиб летчик Козырев. Эта катастрофа вскрыла не только недостатки в производстве работ, но и противоречия внутри коллектива. 19 июня 1937 г. М.М. Каганович собрал на совещание всех создателей винтокрылых аппаратов, основным результатом которого стало признание факта, что надежный и эффективный автожир до сих пор не создан. 1937 г. стал годом активизации репрессий, развернутых властью против руководителей армии и промышленности, подозреваемых в шпионской и вредительской деятельности. В том году арестовали начальника ВВС Я.И. Алксниса, начальника ЦАГИ Н.М. Харламова,

заместителя начальника ГУАП А.Н. Туполева, профессора А.М. Черемухина, конструктора А.М. Изаксона и многих других. Далее отчетливо наметилось заметное снижение интереса к вертолетам и автожирам. В 1939 г. цех винтовых аппаратов (ЦВА) на заводе № 156 ликвидировали, многие специалисты и конструкторы вынуждены были перейти на другую работу (20361).

С 23 по 28 мая 1937 года начальник НИТИ бригинженер Милейковский И.М., военпред УВС в/инженер 2 ранга Френкель, начальник 1-го отдела НИТИ в/инженер 1 ранга Бенескриптов Ю.В. ознакомились с состоянием работ по авиационной телемеханике в КБ-21 НКОП (3826).

23 мая 1937 г. Приказом НКОП № 00112 ОТБ (КБ № 21 НКОП, Особое техническое бюро («Остехбюро», ОТБ) по военным изобретениям специального назначения ВСНХ, Особое КБ (ОКБ, «Осконбюро») ВВС РККА НКВМ, НКО, НКТП / г. Петроград ул. Госпитальная, 3/8 (1921 г.);  г. Ленинград ул. Герцена, ул. Красной Связи;  г. Москва (1937 г.)/) поручено разработать в 1937 г. систему автоматической перезарядки и электроспуска пулемета ШКАС на самолете И-16. Для этого на заводе № 81 выделялись помещения для опытных и конструкторских работ (11982).

23 мая 1937 г. Приказом № 00112 на заводе № 81 были выделены Остехбюро помещения для ОКР по снащению И-16 электроспуском и системой автоматической перезарядки пулемета ШКАС (11982).

23 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00112. О работах Особого технического бюро (Остехбюро) НКОП СССР по автоматической перезарядке пулеметов ШКАС, установленных на самолетах И-16. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 164-169) (15244).

23 мая 1937 Я.В.Письменный (майор ГБ - 3550,12) и В.П.Кузнецов - л Украинского Динамо - на поплавковом варианте АИР-6 с М-11 выполнили беспосадочный перелет Киев-Батуми (272,380) - 1297 км за 10 час. 25 мин. (1076,826).

23 мая в 1937 году мировой рекорд дальности по прямой на легком гидросамолете «АИР-6гидро» на поплавковом истребителе А.С.Яковлева на маршруте Киев - Батуми установил Е.Письменный - 1297,1 км (1-я категория) по классу лёгких гидросамолётов первой категории. 1297, 1 км он прошёл за 10 ч 25 мин со средней скоростью 124,3 км/ч. и В.П. Кузнецов;

23 мая 1937 г. на АИР-6А Письменный и Кузнецов совершили беспосадочный перелет Киев - Батуми. С самолета сняли все, что только можно, и смонтировали дополнительные бензобаки. АИР-6А летел по маршруту Киев - Кременчуг - Днепродзержинск - Запорожье - Мелитополь - Анапа - Новороссийск - Сочи - Сухуми - Батуми. Первоначально погода благоприятствовала экипажу, но над Азовским морем начала быстро портиться, и последние 160 км пришлось лететь в сильной дымке. Летчик опасался вынужденной посадки на море - поплавки маленького самолета вряд ли выдержали бы серьезное волнение. Тем не менее, в Батуми АИР-6А сел благополучно, установив новый международный рекорд дальности полета в классе легких гидросамолетов - 1297,1 км (19099).

23 мая 1937 г.

Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину и В.М. Молотову о помощи И.В. Боева испанцам в закупке самолетов и автомобилей без согласия Наркомвнешторга СССР

№ 442	23 мая 1937 г.

Сов. секретно

Экз. № 1

Тов. Сталину

Тов. Молотову

Бывший председатель Амторга т. Боев без разрешения Наркомвнешторга оказывал содействие в закупке испанцам грузовых автомобилей и аэропланов, что стало мне известно из телеграммы председателя Амторга т. Розова.

Сам т. Боев в своих объяснениях признает: «Спецификация на закупленные Шаровером 20 штук самолетов гражданского типа передана была лично мне Шаровером как материал для сверки цен и технических условий с покупками Амторга для Союза.

Этот материал мной лично был передан т. Богдану, и хотя таковой совершенно не носил секретного характера, он хранился в консульстве. С такой же целью были мной получены несколько фотографий на обыкновенные грузовики».

Подобные самовольные действия бывшего председателя Амторга т. Боева могут создать политические неприятности.

Прошу поэтому ЦК поставить т. Боеву на вид его недисциплинированность и политически недопустимое самоуправство.

Прилагаю: 1) копию телеграммы т. Розова

2) копию объяснения т. Боева.

А. Розенгольц

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 276. Л. 188. Подлинник (20756).

Другие оборонные отрасли:

23 мая 1937 г. прошло четвертое испытание 76-мм батальонной гаубицы 35-К, проектировавшейся с 1935 г. на заводе № 8 под руководством В.Н.Сидоренко. Случилась поломка пружины накатника. Причина - грубая ошибка инженера в чертеже веретена компрессора (7629, 42).

23 мая 1937 года на НИАП произошло четвертое испытание 76-мм батальонной гаубицы 35-К завода N 8. При стрельбе произошла поломка пружины накатника. Причина грубая ошибка инженера в чертеже веретена компрессора. Гаубица 35-К испытывалась на НИАПе 5 раз (3861).

23 мая 1937 г. при четвертом испытании новой опытной гаубицы 35К произошла поломка пружины накатника. Причина — грубая ошибка инженера в чертеже веретена компрессора.

Пятое испытание — декабрь 1937 г. — испытывались сразу 9 систем 35К. Из-за недокатов и набросов при стрельбе под углом 0° комиссия решила, что система испытаний не выдержала. Тут налицо явная придирка, так как подобные явления были у всех горных орудий, например, 7—2 и 7—6.

Всего к началу 1937 г. на заводе № 8 было изготовлено 12 — 76-мм гаубиц 35К. Однако к этому времени, имея множество более выгодных заказов, завод потерял всякий интерес к этой гаубице.

Гаубица 35К испытывалась на НИАПе 5 раз.

В начале 1937 г. все работы по гаубице 35К были перенесены с завода № 8 на завод № 7, которому был дан заказ на изготовление 100 гаубиц 35К в 1937 г. Но и завод № 7 ничего не хотел делась с «чужой» системой.

Возмущенный Сидоренко 7 апреля 1938 г. написал письмо в Артиллерийское управление: «Завод № 7 не заинтересован в доделке 35К — это грозит ему валовым произволом… У Вас [в Артуправлении] 35К ведает отдел, который является убежденным сторонником минометов и, следовательно, противником мортир». Далее Сидоренко прямо писал, что на испытаниях 35К на НИАПе было элементарное вредительство (15117).

23 мая 1937 начальником СКБ-2 на Кировском з-де стал Ж.Я.Котин, который прибыл из Москвы из НИО ВАММ РККА, а 7 мая 1937 был приговорен к расстрелу прежний начальник О.М.Иванов (5008, 13).

23 мая 1937 г. Докладная записка наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова председателю Комитета обороны при СНК СССР В. М. Молотову об организации производства колесно-гусеничных танков

Совершенно секретно.

В середине 1935 г. правительством принято решение о производстве колесно-гусеничных танков Т-46 и Т-29. В январе месяце 1936 г., после окончания войсковых испытаний, правительство предложило организовать производство и начать выпуск этих танков на Кировском заводе и заводе № 174 им. т. Ворошилова. Однако в 1936 г. промышленность не выпустила ни одного серийного танка Т-46 и Т-29. В настоящее время есть опасения, что заказ 1937 г. по этим машинам также будет сорван промышленностью, так как за 4 месяца этого года не выпущено ни одного танка Т-46 и Т-29.

Основными причинами задержки в выпуске танков Т-46 и Т-29 являются: малочисленные и слабые конструкторские бюро танковых заводов до настоящего времени не обеспечили производство серийными чертежами; конструктивные изменения, которые требовалось внести согласно результатам войсковых испытаний, полностью в чертежах не сделаны. Несмотря на неоднократные наши требования внести эти изменения (апрель 1936 г., август 1936 г.) серийные чертежи не отработаны до настоящего времени.

Прошло 2 года с тех пор, как были сделаны первые образцы танков Т-46 и Т-29 и 4 года с начала проектирования этих машин, однако серийного производства нет до настоящего времени. В результате конструкция этих машин начинает морально стареть. Танки Т-46 и Т-29 являются сложными машинами, изготовление которых требует до 10 тыс. чертежей каждая, а танковая промышленность решает вопрос изготовления чертежей и разработки технологического процесса кустарно. Для примера можно сказать, что доводка конструкции двигателя Т-46, очень мало отличающейся от авиационного двигателя, производится всего 10-12 конструкторами (производство авиационного мотора АМ-34 обеспечено конструкторским бюро в составе 100 чел.).

В связи с тем, что промышленность не принимает решительных мер по организации производства танков Т-46 и Т-29, о чем неоднократно НКО предупреждал НКОП и НКТП, выпуск этих машин может быть сорван так же, как и в 1936 г. Ввиду этого прошу вопрос о производстве танков Т-29 и Т-46 поставить на ближайшем заседании Комитета обороны.

К. Ворошилов

ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 12. Д. 99. Л. 2-3. Подлинник (15438).

23 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00111. О мероприятиях по средствам противохимической защиты (по противогазам). (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 152, 157-158, 163) (15244).

23 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00112. О работах Особого технического бюро (Остехбюро) НКОП СССР по автоматической перезарядке пулеметов ШКАС, установленных на самолетах И-16. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 164-169) (15244).

За рубежом:

23 мая 1937 умер Джон Дэвид Рокфеллер, основавший в 1870 Standard Oil.

Другие оборонные отрасли:

24 мая 1937 г. Справка Сектора обороны Госплана СССР о боевом и техническом снабжении РККА в 1931-1937 гг.¹*

Совершенно секретно.

Лично.

| Номенклатура главнейших предметов вооружения²* | Единица измерения | 1931 г. | 1932 г. | 1933 г. | 1934 г. | 1935 г. | 1936 г. | 1937 г. (план) | Итого за 1931-1937 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артиллерийские орудия | шт. | 1823 | 2046 | 1797 | 5164 | 4895 | 6923 | 7073³* | 29 721³* |
| Винтовки всего | шт. | 184 400 | 286 100 | 241 000 | 319 600 | 220 603 | 442 558 | 553 182 | 2 247 443 |
| в том числе автоматические | шт. | — | — | — | 700 | 918 | 9050 | 10 400 | 21 068 |
| Пулеметы всего⁴* | шт. | 48 700 | 68 900 | 32 700 | 29 500 | 29 789 | 34 496 | 39 135 | 244 085 |
| Танки и самоходные установки | шт. | 928 | 3347 | 3640 | 3440 | 3061 | 3989 | 2154 | 20 560 |
| Торпеды⁵* | шт. | — | — | — | — | 741 | 453 | 1000 | 2194 |
| Автомобили и шасси | шт. | — | — | 7000 | 9589 | 14 450 | 28 272 | 35 406 | 94 717 |
| Тракторы | шт. | — | — | 1650 | 1052 | 2690 | 4670 | 6334 | 16 396 |

Примечания:

¹* Справка подготовлена для председателя Госплана СССР Г. И. Смирнова. Таблица заполнена от руки.

²* Данные снабжения приведены на основе материалов промышленности и НКО (АБТУ). (Прим. док.).

³* В том числе 20-мм пушки ШВАК. 1937 г. без данных по Уралмашу и Кировскому заводу (полковая и танковая пушка). (Прим. док.).

⁴* Включая пулеметы, установленные на танках и самолетах. (Прим. док.).

⁵* Данные о производстве торпед за 1931-1934 гг. отсутствуют. (Прим. док.).

РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 91. Д. 3001. Л. 1. Копия (15439).

Армия:

24 мая 1937 из КПСС исключен маршал Н. Тухачевский, Сталин дал согласие на арест маршала (4962).

24 мая 1937 года через два дня после ареста Тухачевского Политбюро ЦК ВКП(б) вынесло постановление:

"Поставить на голосование членов ЦК ВКП(б) и кандидатов в члены ЦК следующее предложение: "ЦК ВКП получил данные, изобличающие члена ЦК ВКП Рудзутака и кандидата ЦК ВКП Тухачевского в участии в антисоветском троцкистско-право-заговорщицком блоке и шпионской работе против СССР в пользу фашистской Германии. В связи с этим Политбюро ЦК ВКП ставит на голосование членов и кандидатов ЦК ВКП предложение об исключении из партии Рудзутака и Тухачевского и передачи их дела в Наркомвнудел".

25 - 26 мая 1937 года опросом членов ЦК и кандидатов в члены ЦК было оформлено и подписано Сталиным соответствующее постановление (17324).

24 мая 1937 восьмерка СБ зашла со стороны солнца на корабли в Пальма де Майорка и огонь успел открыть только английский крейсер. Повредили Канариас (8682,27).

24 мая 1937 10 “Чатос” вновь вьглетели из Мадрида на север. Один самолет разбился в районе Бильбао, еще один пропал - очевидно, потерял ориентировку и упал в море. До цели добрались восемь истребителей, которые увеличили состав группы до двух десятков машин. Известно, что по состянию на 8 июля 1937 г. на севере находилось 15 боеспособных И-15. Более удачными явились перелеты истребителей И-16. В июне на север перебазировалась эскадрилья И.Евсевьева в составе восьми самолетов, в августе - эскадрилья испанских летчиков в составе 9 самолетов.

Спасти положение эти малочисленные подкрепления конечно же не могли (6593).

За рубежом:

24 мая 1937 воздушный налет испанских республиканцев на Пальму, Майорка, поражает итальянский вооруженный торговый крейсер Barletta - подразделение патруля невмешательства вокруг Испании. Погибли шесть членов его команды (20798).

Авиапромышленность:

25 мая 1937 закончились повторные госиспытания ДБ-3 после доработок на заводе 39 по результатам первых госиспытаний, которые проходили с 19 ноября 1936 (7717, 19).

25 мая 1937 года закончились эксплуатационные испытания и по снятию летных характеристик на лыжах самолета ДБ3-2М85, которые шли с 19 ноября 1936 по

Отв. исполнители:

Вед. летчик капитан Миндер (зачеркнуто).

Вед. инженеры:

В/инженер 2 ранга Марков

В/инженер 2 ранга Лосюков

Цель испытания:

Снять летные характеристики самолета на лыжах.

Провести эксплуатационные испытания самолета:

а) определить надежность работы при длительной эксплуатации конструкции самолета, органов приземления, систем питания, управления и отдельных агрегатов;

б) определение эксплуатационных удобств и мобильности самолета.

Проверить боевые свойства самолета.

Сравнительные летно-тактические данные самолета.

|  | Самолет ДБ3-2М85 на лыжах | Самолет ДБ3-2М85 на колесах |
| --- | --- | --- |
| Нормальный полетный вес | 6600 | 6600 |
| Скорость у земли в км/час | 290 | 335 |
| Максимальные скорости на границе высотности в км/час | 340/3600 | 415/4800 |
| Максимальная скорость на 5000 м в км/час | 330,5 | 414 |
| Время набора 3000 м в минутах | 9 | 7,8 |
| Время набора 5000 м | 15 | 12,8 |
| Практический потолок в м | 8500 | 9060 |
| Время набора практического потолка в минутах | 52 | 48 |
| Разбег в метрах с полетным весом 6600 кг Нормальный газ Форсированный газ | 360 450 | 400 250 |
| Пробег в метрах Без тормозов и щитков Без тормозов с щитком С тормозами и щитками С тормозами без щитков | 360-400/5500 260-300/5500 - - | 450-600/5500 270-320/5500 200-240/5500 330-370/5500 |

Примечание: На лыжах шасси выпущены и на колесах – убраны.

Испытания начаты 19 ноября 1936 года. По состоянию на 25 мая 1937 года выполнено 464 полета с налетом 64 часа, из числа указанных полетов 153 выполнено на лыжах.

Заключение:

по своим высоким летно-техническим и эксплуатационным данным самолет ДБ3 2М85 необходимо возможно скорее внедрить на вооружение частей ВВС, сделав в 1-й серии изменения, указанные в акте и отчете по гос. испытаниям в НИИ ВВС от 10 ноября 1936 года.

Одновременно для того, чтобы повысить боевые свойства самолета необходимо провести мероприятия по следующим разделам:

Живучесть самолета

Установить протектора на бензиновые и масляные баки.

Установить на бензобаках или магистралях приспособления исключающие вытекание горючего из всех бачков группы при пробитии одного.

Установить второе управление самолетом.

Мобильность самолета

Довести время на замену моторов до 80-100 человеко-часов.

Довести время на замену любого бензобака и масляного бака до 40 человеко-часов.

Обеспечить полную зарядку горючим через две горловины в 40-60 минут.

Управление самолетом

Обеспечить простоту управления самолетом на рулежке одними моторами без интенсивной помощи тормозами.

Снять нагрузки с элерон и снабдить их триммерами.

Обеспечить нормальную 3-х точечную посадку с выпущенными щитками.

Обеспечить нормальное управление самолетом при длительном полете на одном моторе.

Повысить продольную устойчивость самолета.

Обеспечить 2-3 промежуточных положения щитком самолета.

Уборка шасси и щитков, управление бензобаками, оборудование кабин

Изменить управление системой подъема и выпуска шасси и щитков доведя число необходимых операций до 1-2.

Снизить рабочее давление в системах подъема и выпуска шасси и щитков до 30-40 атм.

Расположить более удобно для пользования:

а) краны бензобаков,

б) кран замок системы шасси,

в) штурвал управления самолетом,

г) рукоятки управления триммером.

Облегчить и улучшить расположение ручек управления подогрева воздуха, форсажа подогрева мотора.

Облегчить открытие и закрытие колпака летчика.

Установить автопилот.

Боевое применение самолета

Обеспечить непосредственную двухстороннюю связь между штурманом и летчиком.

Обеспечить летчику обзор:

а) назад,

б) вперед, для наводки на цель.

Обеспечить эффективных обстрел нижней, задней сферы, а также более лучшие условия маневрирования турельным пулеметом и стрельбы из него в передней полусфере.

Исключить ослепление летчика и демаскирование самолета выхлопом из моторов в ночном полете.

Улучшить внутреннее освещение кабин и расположение аэронавигационных огней.

Установить убирающиеся в полете лыжи.

Прочность самолета

Усилить:

а) крепление костыльного колеса к фюзеляжу,

б) вилку костыльного колеса.

Повысить прочность лыж самолета и снизить удельные нагрузки на полоз.

Необходимо также устранение более мелких дефектов, отмеченных в ведомости, данной в приложении.

Хотя вопросы живучести самолета и не были достаточно отражены в тактико-технических требованиях к самолету, но как показал опыт боевой работы аналогичных иностранных самолетов в Испании, необходима срочная разработка ряда мероприятий обеспечивающих повышение живучести конструкции крыла, бензопроводки и управления самолетом.

Опытный самолет ДБ3-2М85 считать необходимым оставить в НИИ ВВС для дальнейших испытаний (3997).

25 мая 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 0205 Об испытании закрылок эталона самолета И-16 № 163-1 постройки ОКБ завода № 21.

Испытания самолета начать 19 мая 1937 года и закончить в пять летных дней (6835, 8).

25 мая 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 95 оп. Об исследовании перегрузок на самолете УТИ-2 (6836, 249-250).

25 мая 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 96 оп. О принятии на испытания самолета “Летающее крыло” БИЧ-14 конструкции Чарановского.

Испытания провести в 20 летных дней (6836, 253).

25 мая 1937 КОР-1 передают в Севастополь на государственные испытания (451). Хотя заводские еще не были окончены. Шли по 20 августа 1937 (1049,70).

C 25 по 29 мая 1937 КОР-1 перегнали в Николаев и поднимали и устанавливали на катапульту, хотя стартов не было (2555,93).

25 мая 1937 г. КОР-1 был передан Авиационному научно-испытательному институту Морских Сил (НИИ МС РККА) в Севастополе для прохождения Госиспытаний. Летал на нем летчик-испытатель военинженер 3-го ранга С.А.Коровицкий, годом ранее уже занимавшийся другим самолетом Бериева МБР-2-М-34. Следует отметить, что выяснить возможность взлета КОР-1 с корабля не представлялось возможным, так как советские Морские силы располагали лишь катапультой К-3, не способной разогнать самолет до необходимой взлетной скорости в 120 км/ч.

Во время Госиспытаний, продолжавшихся до 9 августа, у КОР-1 была выявлена масса недостатков. Например, военные посчитали, что взлет и посадка на этом самолете при волне выше 0,3 м и ветре 6 м/с являются опасными. Двигатель М-25 при работе на максимальной мощности перегревался и, хотя бригада завода №31 постоянно занималась его регулировкой, а затем мотор заменили, определить максимальные и крейсерские скорости полета на различных высотах, потолок и расход горючего не удалось. Неудачным было признано размещение некоторых приборов и оборудования в кабинах. Много проблем доставила коррозия конструкции машины, возникавшая от попадания воды внутрь самолета.

Как неудовлетворительные были оценены эксплуатационные качества КОР-1. Отмечалась невозможность приема его на борт корабля на ходу и трудности подъема на стопе. Подготовка к вылету и послеполетное обслуживание самолета на корабле не были продуманы. На испытаниях раскладывание и складывание крыльев в ангаре на берегу занимало 40 минут вместо требуемых 10 минут на катапульте. В связи с насыщенностью самолета достаточно сложной для того времени техникой встал вопрос о штатной численности авиационной боевой части корабля. Как отмечалось в отчете, в ее состав обязательно должны входить радиотехник, электротехник, техник по приборам, оружейник.

В целом, заключение НИИ МС РККА иначе, как разгромным, назвать трудно.

“Заключение.

1. Самолет не пригоден для применения на кораблях в открытом море из-за низких мореходных качеств и малого радиуса действия.

2. Сложен в технике пилотирования на взлете и посадке и потребует подбора летчиков повышенной квалификации, что противоречит требованиям приказа НКО №0033 и исключает возможность его применения в ночных условиях.

3. Не доведена винтомоторная группа.

4. Не удовлетворяет основным пунктам тактико-технических требований.

5. По своим летно-техническим данным является устарелым по сравнению с аналогичными заграничными самолетами.

6. На основании перечисленных причин самолет на вооружение принят быть не может и подлежит сдаче заводу №31” (9966).

Государственные испытания КОР-1, начавшиеся 25 мая 1937 г. в Севастополе, выявили значительное количество ранее не замеченных недостатков. Перегревался двигатель М-25, сборка самолета из транспортного положения в предстартовое состояние оказалась слишком длительной и занимала поначалу 40 минут вместо требуемых десяти минут. Неудачным считалось размещение некоторого оборудования в кабине, кроме того много проблем доставляла коррозия дюралюминия под воздействием морской воды, попадающей внутрь самолета (11107).

Летные и технические характеристики КОР-1

КОР-1 во время испытаний в сухопутном варианте на колесном шасси

|  | Колесный | Поплавковый |
| --- | --- | --- |
| Размах верхнего крыла (м) | 11,0 | 11,0 |
| Длина в линии полета (м) | 7,12 | 7,12 |
| Площадь крыльев (м2) | 31,8 | 31,8 |
| Вес пустого (кг) | 1640 | 1470 |
| Полетный вес (кг) | 2425 | 2240 |
| Максимальная скорость |  |  |
| на высоте 2000 м (км/ч) | 277 | 262 |
| Время набора высоты |  |  |
| 6000 м (мин.) | - | 50,25 |
| Практический потолок (м) | 6600 | 6650 |
| Дальность полета (км) | 860 | 675 |

(11107).

Государственные испытания КОР-1, начавшиеся 25 мая 1937 г. в Севастополе, выявили значительное количество ранее не замеченных недостатков. Перегревался двигатель М-25, сборка самолета из транспортного положения в предстартовое состояние оказалась слишком длительной и занимала поначалу 40 минут вместо требуемых 10 минут. Неудачным считалось размещение некоторого оборудования в кабине, кроме того, чного проблем доставила коррозия дюралюминия под воздействием морской воды, попадающей внутрь самолета (12301).

25 мая 1937 г. КОР-1 был передан Авиационному Научно-испытательному институту Морских Сил РККА в Севастополе для прохождения государственных испытаний. Летал на нем летчик-испытатель военинженер 3 ранга С.А. Коровицкий, годом раньше уже испытывавший летающую лодку Бериева МБР-2-М-34. Следует отметить, что выяснить возможность взлета КОР-1 с корабля не представлялось возможным, так как РККФ располагал лишь катапультой К-3, не способной разогнать самолет до необходимой взлетной скорости в 120 км/ч.

Во время Госиспытаний, продолжавшихся до 9 августа, у КОР-1 была выявлена масса недостатков. Например, военные испытатели посчитали, что взлет и посадка на этом самолете при волне выше 0,3 м и ветре б м/с являются просто опасными. Двигатель М-25 при работе на максимальной мощности перегревался и, хотя бригада завода №31 постоянно занималась его регулировкой, а потом мотор заменили, определить максимальные и крейсерские скорости полета по высотам, потолок и расход горючего не удалось. Как неудачное оценивалось размещение некоторых приборов и оборудования в кабинах. Много проблем доставила коррозия дюралюминия под воздействием морской воды, попадавшей внутрь самолета.

Как неудовлетворительные были оценены эксплуатационные качества КОР-1. Отмечалась невозможность приема самолета на борт корабля на ходу и трудности его подъема на стопе. Подготовка самолета к вылету и его послеполетное обслуживание при нахождении на борту корабля не были продуманы. На испытаниях раскладывание и складывание крыльев в ангаре на берегу занимало 40 минут вместо требуемых по техническим требованиям десяти минут на катапульте.

В целом, заключение НИИ МС РККА было просто разгромным:

«Заключение.

1.	Самолет не пригоден для применения на кораблях в открытом море из-за низких мореходных качеств и малого радиуса действия.

2.	Сложен в технике пилотирования на взлете и посадке и потребует подбора летчиков повышенной квалификации, что противоречит требованиям приказа НКО №0033 и исключает возможность его применения в ночныхусловиях.

3.	Не доведена винтомоторная группа.

4.	Не удовлетворяет основным пунктам тактико- технических требований.

5.	По своим летно-техническим данным является устарелым по сравнению с аналогичными заграничными самолетами.

6. На основании перечисленных причин самолет на вооружение принят быть не может и подлежит сдаче заводу №31».

По возвращении в Таганрог начались очередные доработки и изменения конструкции КОР-1, к которым привлекли и специалистов ЦАГИ. Первым делом занялись центральным и подкрыльевыми поплавками. На 3° изменили угол установки центрального поплавка относительно оси самолета. Одновременно его выдвинули вперед на 140 мм относительно центра тяжести самолета и подняли вверх на 120 мм. Под- крыльевые поплавки увеличили в объеме со 180 до 274 литров и удлинили их стойки на 100 мм.

Чтобы улучшить охлаждение мотора, сначала высверливали дополнительные отверстия в подвижном и неподвижном лобовых дисках тоннельного капота Ваттера и расширили воздушные каналы вокруг цилиндров. Когда же эти меры не дали нужного результата, капот Ваттера заменили капотом NAСА (12279).

25 мая в 1937 году «КОР-1» был передан Авиационному научно-испытательному институту Морских Сил (НИИ МС РККА) в Севастополе для прохождения Госиспытаний. Летал на нем летчик-испытатель военинженер 3-го ранга С.А.Коровицкий, годом ранее уже занимавшийся другим самолетом Бериева «МБР-2-М-34». Следует отметить, что выяснить возможность взлета «КОР-1» с корабля не представлялось возможным, так как советские Морские силы располагали лишь катапультой «К-3», не способной разогнать самолет до необходимой взлетной скорости в 120 км/ч (14902).

25 мая 1937 вышел приказ НКОП "О подготовке самолетов АНТ-25 N 2 и АНТ-25 N 1 к дальнему беспосадочному перелету" (2358).

25 мая 1937 В.П.Ч. доложил руководству страны план перелета Москва - США (271,170).

25 мая 1937 Г.Ф.Б., В.П.Ч. и С.А.Леваневского вызвали в Кремль. К этому времени был окончательно одобрен перелет В.П.Ч., Г.Ф.Б. и А.В.Белякова через СП на АНТ-25. И.В.С. предложил Г.Ф.Б. лететь на ДБА с С.А.Л. (2203,13).

25 мая 1937 на СП-1 прилетели остальные ТБ-3. Сначала Молоков, потом Алексеев и затем Мазурук (1636,11).

25 мая 1937 в Севастополе П. Д. Осипенко, М. М. Раскова, В. Ф. Ломако на МП-1бис АМ-34б установили рекорд грузоподъемности 500 кг на высоту 7605 м и 1000 кг на 7009 м (451).

25 мая 1937 года на Ногинском полигоне закончились сравнительные наземные испытания авиапулеметов "Бреда" калибра 7,7 мм образца 1935 г. и калибра 12,7 мм образца 1936 г., которые шли с 22 апреля 1937

Цель испытаний

1. Определить баллистические данные пулеметов "Бреда" калибра 7,7 мм образца 1935 г. и калибра 12,7 мм образца 1936 г. для сравнения с имеющимися на вооружении пулеметами отечественного производства.

Для чего определить:

1. Начальную скорость

2. Рассеивание

2. Устройство пулеметов и работа автоматики.

3. Эксплуатация пулеметов, питание, сборка, разборка, чистка.

4. Определить: пробивную способность, темп стрельбы.

Испытания пулеметов производились только наземные.

Заключение

Прошедшие наземные испытания авиационные пулеметы "Бреда" калибра 7,7 мм образца 1935 г. и калибра 12,7 мм образца 1936 г., в конструктивном отношении и по принципу являются известными итальянскими пулеметами "Бреда" образца 1930 г. и интереса не представляют. Интерес представляет применение пулеметов "бреда" кал. 12,7 мм как синхронных.

Интересна также система охлаждения синхронных пулеметов "Бреда" кал. 12,7 мм, основанная на принципе циркуляции набегающего воздушного потока, что может быть использовано у нас для некоторых отечественных пулеметов, устанавливаемых непосредственно около мотора самолета. Так же представляет интерес пуля кал. 12,7 мм с высокочувствительным мгновенным взрывателем (3162).

25 мая 1937 М.М.К. писал В.М.М. письмо N 911с:

"Во исполнение решения Правительства от 10 мая с.г. за N 5сс представляю календарный план работ по проектированию, постройке и испытаниям авиетки, планера и летающей модели торпеды типа Стрела.

1. План работ по авиетке с мотором Рено в 140 нр.

В настоящее время проектирование авиетки закончено. Заканчиваются в производстве крылья, фюзеляж и хвостовое оперение.

1. Окончание постройки авиетки - 10 июня 1937

2. Заводские испытания, доводка и передача для исследовательских работ в ЦАГИ - 10 июля 1937

3. Летные исследования авиетки в ЦАГИ - 15 сентября 1937

4. Выводы и отчет по испытаниям - 1 октября 1937

2. План работы по планеру типа Стрела

Планер будет строиться в мастерских ЦАГИ. Проектирование планера ведется также силами ЦАГИ.

1. Проектирование планера - 15 июня 1936

2. Постройка планера: с 15 июня по 15 августа 1937

...

7. Проведение испытаний планера в натуру (исполнитель - ЦАГИ) с 1 сентября по 1 ноября 1937

3. План работ по летающей торпеде типа стрела полетным весом 1000 кг

Для изучения применения схемы летающей торпеды по типу самолета Стрела предположено построить беззарядную летающую модель весом 1000 кг, управляемую человеком для исследования траектории полета этой торпеды и проверки действия рулевых машин.

В дальнейшем на основе этой работы будет проектироваться автоматически управляемая торпеда с наводкой на цель с помощью фотоэлементов. Параллельно с испытаниями модели торпеды будет проводиться разработка и испытание элементов телеуправления.

В план работ текущего года мы включаем только испытание в полете летающей модели торпеды с человеком. В 1938 нами предполагается постройка и испытание автоматической торпеды.

В качестве летающей модели торпеды будет использован тот же планер, в конструкции которого предусматривается установка всех необходимых механизмов.

1. Проектирование реле и рулевых машинок для планера - с 1 августа по 1 октября 1937

2. Постройка реле и РМ и их испытание в лаборатории - с 1 октября по 1 декабря 1937

3. Испытание РМ на планере - с 1 декабря 1937 по 1 кв. 1938

4. Разработка аппарата для автоматической коррекции траектории торпеды при стрельбе по кораблям - с 1 октября по 15 декабря 1937

5. Постройка и лабораторные испытания автокорректора - с 15 декабря 1937 по 1 мая 1938

6. Испытание планера с РМ и автокорректором под контролем пилота - с 1 мая по 1 августа 1938 (2437,20).

25 мая 1937 года была подготовлена справка:

1. Шпитальный докладывает, что им 15 мая 1937 года закончен образец ультра-пулемета ШКАС, состоящий на 90% из стандартных частей находящегося на вооружении пулемета ШКАС и полностью взаимозаменяем с последним на все авиаустановки.

Ультра-пулемет ШКАС рассчитан на скорострельность в 5000 выстрелов/мин. – по предварительным испытаниям дал 4100 выстрел/мин. против 3100 выстрелов/мин. пулемета СН (Савина-Норова) и 1800 выстрелов/мин. ШКАС.

Промежуточный образец этого пулемета по заявлению Шпитального был заимствован у него в 1935 году одним из работников УВВС совместно с Савиным и Норовым, доработан ими и назван “пулеметом им. Ягоды”, а затем переименован в пулемет “СН”.

По пулемету “СН” Ворошилов внес проект постановления КО, предусматривающий:

1) Изготовление и войсковые испытания серии пулеметов “СН” (120 штук).

2) Присвоение названия пулемету “СН”.

3) Награждение Савина и Норова орденом Ленина.

Этот проект находится на голосовании у Сталина.

Ввиду того, что промежуточный образец ультра-пулемета был перехвачен, Шпитальному пришлось взять на себя более трудную задачу по конструированию ультра-пулемета, чтобы перекрыть показатели пулемета “СН”, на что ему потребовалось почти два года, в течение которых у него отняли работники ВВС и НКОП (Артаамонов и др.) производственную базу на Тульском оружейном заводе, мотивируя это тем (по словам Шпитального), что “все равно Шпитальный ничего больше не даст”.

Шпитальный просит:

1) Возвратить ему базу на тульском оружейном заводе для работ по ШКАСу и ультра-пулемету и

2) Назначить комиссию для проведения сравнительных испытаний ультра-пулемета и пулемета “СН”.

Производственная база на Тульском оружейном заводе нужна Шпитальному также и для кооперированного с Бекаури изготовления телемеханической установки пулемета ШКАС, образец которой уже изготовлен и в начале мая был продемонстрирован представителем НКО, НКОП и КСК. К изготовлению этой установки не приступлено из-за того, что Ванников возражает против начала работ на Тульском оружейном заводе и из-за создавшихся трений между Шпитальным и Бекаури. Вопросом изготовления телемеханической установки занимается Соколов (КСК), который обещал представить соответствующие предложения.

Прошу указания членам КО + запросить по письму Шпитального мнения Ворошилова, Рухимовича (3873,1).

25 мая 1937 Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О перелетах», в котором говорилось:

«1. Разрешить т.т. Чкалову, Байдукову и Белякову беспосадочный перелет Москва – Сан-Франциско через Северный полюс (на самолете АНТ 25)...

2. Предрешить перелет тов. Леваневского через Северный полюс в Америку на самолете ДБА бис (Болховитинова), приурочив полет к июлю-августу».

Более подготовленный, но менее настойчивый экипаж Громова, неожиданно оказался аутсайдером. Естественно, ни М.М. Громов, ни второй пилот – мировой рекордсмен А.Б. Юмашев, ни С.А. Данилин – «первоклассный аэронавигатор» не могли с этим смириться. Вот что рассказывал в газетной статье М.М. Громов о некоторых подробностях принятия решения о новом перелете, и, последовавшими за этим, приготовлениями к нему:

«В тот день, когда товарищи Чкалов, Байдуков и Леваневский были приняты руководителями партии и правительства, я, к моему большому сожалению, был болен и не мог присутствовать на этой замечательной встрече, на которую был также вызван. После выздоровления я просил принять меня и разрешить мне полет через полюс в Северную Америку.

Просьба была удовлетворена. 10 июня в 7 часов вечера, я был принят товарищами Сталиным, Молотовым, Ворошиловым, Межлауком. На приеме присутствовали также товарищи Алкснис и Рухимович…

Мы летим на первом, выпушенном в нашей стране, самолете АНТ-25. Чкалов, Байдуков и Беляков летели на втором, улучшенном образце. Но те усовершенствования, которые введены на второй машине, добавлены и в нашей.

На нашем самолете оставлено двойное управление (на машине Чкалова, Байдукова и Белякова оно снято). При двойном управлении удобнее производить смену вахт. Самолет ни одной секунды не будет оставаться без управления.

Организация радиосвязи у вас будет несколько иная, чем в первом перелете. Мы думаем держать связь с одной, максимально с двумя станциями у нас в СССР, а также и в Америке, когда перелетим за полюс. Это освободит экипаж от настройки на различные станции, облегчит его работу, сэкономит силы» (21249).

25 мая 1937 три другие машины Авиарктика стартовали к полюсу. Запускали их оригинальным способом. Два трактора затаскивали АНТ-6А вверх по леднику, после чего самолет разгонялся, катясь под уклон. Молоков долетел благополучно, а Алексеев совершил вынужденную посадку в 7 км от полюса и прилетел на следующий день. Когда на взлет тащили Н169, лопнул трос. Поэтому Мазурук оторвался от коллег и прибыл к полюсу еще позже. И приземлился он тоже не там, а примерно в 37 км от точки назначения. Десять дней члены экипажа выравнивали полосу для взлета. За это время за счет дрейфа льдов расстояние увеличилось до 145 км. Лишь 5 июня экипажу Мазурука удалось присоединиться к товарищам. На следующий день состоялось торжественное открытие станции «Северный полюс-1» (21697).

25 мая 1937 опросом членов ПБ

313.- О перелетах.

Разрешить т.т. Чкалову, Байдукову и Белякову беспосадочный перелет Москва-Сан-Франциско через Северный полюс (на самолете АНТ 25).

Перелет отнести на июнь-июль 1937 года.

Обязать т. Чкалова и весь экипаж в случае какой-нибудь неувязки и опасности в полете сделать посадку до Сан-Франциско, в одном из городов Канады или Сев. Америки.

Предрешить перелет тов. Леваневского через Северный полюс в Америку на самолете ДВА бис (Болховитинова), приурочив полет к июлю-августу.

Обязать т.т. Рухимовича и М.М.Кагановича принять все меры к тому, чтобы самолет был готов не позднее 1-го июля.

Ответственность за организацию обоих полетов возложить на четверку в составе т.т. Рухимовича, Кагановича М.М., Алксниса и Янсона.

Сношения с иностранными государствами возложить на Северморпуть (т.Янсона).

Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Рухимовичу, Кагановичу М., Алкснису, Янсону.

315.- Вопрос НКО.

Командировать в Японию:

а) в качестве стажеров в японскую армию капитана Фастовщук Н.П. и капитана Кисленко А.П.

б) в качестве практикантов по изучению японского языка - капитана Воронина К.А., техника-интенданта 2 ранга Богданова Н.П., техника - интенданта 2 ранга Калинина Д.И., техника-интенданта 2 ранга Беляева Д.А. и политрука Харитонова Г.И.

Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Ежову, Потемкину, Андрееву.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

Другие оборонные отрасли:

25 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 13сс «О производстве машин Т-28 на Кировском заводе и ремонте ранее выпущенных Т-28». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 47) (15460).

25 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 14сс «О производстве машин Т-29 в 1937 г. на Кировском заводе». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 48) (15460).

25 мая 1937 г. вышло постановление КО при СНК СССР № 14 от «О производстве машин на Кировском заводе», последний в срок не позднее 1 августа должен был представить на утверждение образец танка Т-29, защищенного наклонными листами цементованной брони толщиной не менее 25 мм, с ликвидацией отмеченных недостатков и сниженной на 10—20% ценой при серийном производстве (10782).

25 мая 1937 г. Пост. КО № 14 Кировскому заводу поручалось к 1.08.1937 г. изготовить образец Т-29 с цементированной броней. 4.07.1937 г. был одобрен проект Т-29Ц, но осенью 1937 г. работы по нему прекращены из-за ареста Н. Цейца (11982).

25 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00113. О неудовлетворительном состоянии работ по капитальному строительству завода № 104 и об утверждении титульных списков. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 170-175) (15244).

25 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 12с «О выработке этиловой жидкости». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 45) (15460).

Армия:

25 мая 1937 был арестован Якир (2111). Возможно в тот же день в Кремле состоялось совещание Военного Совета РККА - общественной организации, созданной три года назад. Двадцать членов уже сидели на Лубянке. Выступил И.В.С. и упомянул Уборевича, Якира, Блюхера (но он стал членом Специального судебного присутствия) (2111).

25 мая 1937 г. (по другим данным 28 мая) органами НКВД арестован командарм 1-го ранга Якир И.Э. член Военного Совета НКО, командующий Киевским ВО.В этот же день в Кремле состоялось совещание Военного Совета РККА присутствовали Маршалы Ворошилов К.Е., Буденный С. М., Блюхер В.К., Егоров А.И., Гамарник Я. Б., Ежов Н.И. и т.д. -выступал И.В.Сталин. В своей речи затронул Уборевича, Якира, Блюхера (11641).

25 мая 1937 г. вышел Приказ НКО “О мерах предотвращения порчи материальной части ВВС РККА по злому умыслу” № 071.

За последнее время в Военных Воздушных Силах РККА имел место ряд случаев порчи материальной части по злому умыслу, повлекшей за собой аварии и даже катастрофы с тяжелыми человеческими жертвами.

Расследованием этих случаев установлено, что наша бдительность все еще остается недостаточной, что диверсанты и вредители, пользуясь нашей неорганизованностью и слабостью контроля, остаются неразоблаченными и продолжают творить свое черное дело.

В целях предупреждения и предотвращения всякой возможности вредительской и диверсионной деятельности в нашей авиации и обеспечения своевременного вскрытия попыток диверсантов и вредителей порчи материальной части и своевременного разоблачения этих агентов германо-японского фашизма приказываю:

1. Организовать и осуществлять одновременный приход техсостава в ангары и на стоянки самолетов для производства работы на материальной части и одновременный уход его под командой инженера части.

Работу на одиночных самолетах допускать только в исключительных случаях, и то только с личного разрешения командира отдельной части. Эти одиночные работы производить только в присутствии дежурного по ангару (стоянке).

2. В конце рабочего дня все самолеты, стоящие в ангаре или на открытом воздухе, закрывать чехлами, которые опломбировать так, чтобы исключить возможность проникновения внутрь самолета посторонних лиц без нарушения пломб.

Каждый авиатехник (борттехник) сдает перед уходом с работы свой запломбированный самолет дежурному по ангару или стоянке.

3. Запретить вскрывать самолеты и производить на них работы при отсутствии авиатехника (или борттехника), прикрепленного к данному самолету и персонально отвечающего за его состояние. Вскрытие самолетов без прикрепленного авиатехника может быть произведено только приказом командира отдельной части с составлением акта о вскрытии его из-под пломб и о его состоянии.

4. Дежурными по ангарам (или по стоянкам при расположении самолетов на открытом воздухе) назначать только авиатехников, авиамехаников и мотористов сверхсрочной службы. Назначение на дежурство производить приказом по части.

5. Инженерам частей лично проверять знание обязанностей дежурными по ангарам (по стоянкам) перед вступлением их на дежурство.

Во всех случаях обнаружения недостаточного знания обязанностей дежурным производить необходимый инструктаж или, с доклада командиру части, производить замену.

6. Запретить хождение по ангарам и в приангарном здании лицам другой, хотя и соседней, части, а тем более посторонним лицам, без разрешения на то командира или инженера отдельной части.

7. Контрольные осмотры самолетов старшими техниками и инженерами отрядов, эскадрилий и выше, а также инспектирующими производить только при личном присутствии от начала до конца проверки авиатехника (борттехника) данного проверяемого самолета.

8. Топливо и масло для непосредственной заправки самолетов подавать на аэродром с паспортом о его качествах. Паспорт выдавать технику по топливу на основе фактической проверки качества горючих и масел, отправляемых на заправку самолетов.

9. Запретить практику сокращения командирам частей времени на подготовку самолета за счет сокращения объема и качества предполетного осмотра.

10. В предполетные осмотры материальной части, установленные Наставлением по технико-эксплуатационной службе ВВС РККА, включить полный осмотр управления самолетом (осмотр и проверку тросов, тяг и узлов их крепления).

11. Летчикам всех званий и степеней перед полетами во всех без исключения случаях проверять правильность действия рулей своего самолета.

Командирам, комиссарам и инженерам частей особенно строго следить за точным выполнением этого требования всеми без исключения.

12. Немедленно проверить и привести в полный порядок и исправность противопожарное оборудование на самолетах, а равно в ангарах и на аэродромах, в частности, обязательно проверить самый состав жидкости огнетушителей и соответствие этого состава техническим и химическим требованиям.

13. Командирам и комиссарам отдельных частей, бригад и школ принять необходимые дополнительные меры по своему усмотрению для предотвращения и предупреждения возможностей порчи материальной части по злому умыслу, исходя из конкретных условий расположения, летной работы частей, соединений и школ и порядка содержания и охранения материальной части.

14. Моему заместителю по ВВС — начальнику ВВС РККА Алкснису:

а) В месячный срок уточнить все инструкции и наставления по технической эксплуатации под углом зрения усиления бдительности, контроля и исключения возможностей вредительских актов и порчи материальной части по злому умыслу.

б) Дать необходимые инструкции и указания, обеспечивающие выполнение настоящего приказа.

в) Организовать проверку принятия командирами и комиссарами частей и их соединений всех зависящих от них мер по усилению бдительности и исключению возможностей порчи материальной части по злому умыслу.

г) Настоящий приказ довести до сведения всего личного состава ВВС.

Начсоставу ВВС всех степеней подробно проработать приказ для проведения полностью в жизнь в кратчайший срок всех намеченных мероприятий.

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов (10663).

Жизнь и внутренняя политика:

25 мая 1937 в СССР расстрелян русский революционер, первый нарком путей сообщений, первый историк большевистской партии Владимир Невский (4962).

За рубежом:

25 мая в 1937 году закончен прототип «1035» истребителя фирмы "Хейнкель". Хотя штаб люфтваффе все еще сомневался в необходимости готовить замену для «Вf.109», "Хейнкель" получила контракт на три опытных и 10 предсерийных самолетов, которые по просьбе Хейнкеля были названы «Hе.100».

25 мая 1937 года в Париже открылась Всемирная выставка искусств и техники (25 мая - 25 ноября 1937 г.). Советский павильон венчала композиция «Рабочий и колхозница», названная западными критиками «величайшим произведением скульптуры XX века» (21182).

25 мая 1937 состоялся первый полет Гасуден Кокен  (20798).

Авиапромышленность:

26 мая 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 0206 О проведении испытаний на определение летных характеристик самолета СБ № 420 с Виш-2 и самолета СБ № 411.

Испытания провести в три летных дня (6835, 10).

26 мая 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 97 оп. О принятии на эксплуатационные испытания самолета № 14 конструкции Яковлева № 0 производства завода № 47.

Испытания провести в 20 летных дней (6836, 256).

26 мая 1937 г. за подписью главного конструктора завода №156 В.М. Петлякова была подготовлена справка, в которой говорилось:

"Катастрофа с самолетом АНТ-37 произошла по причине вибраций фюзеляжа вместе с вертикальным оперением, причем согласно акту аварийной комиссии, начальный толчок вибрации дала аэродинамическая перекомпенсация системы руля и серворуля. После того как на самолете этого типа аэродинамическая перекомпенсация была исправлена, фюзеляж сделали прочнее и жестче, проведена полная весовая компенсация рулей, никаких неприятных случаев с этими самолетами не было". Добавить к сказанному следует то, что зачастую причинами летных происшествий оказывались не только новые, неисследованные явления авиации. В частности, катастрофа самолета АНТ-41 (во многом схожему с АНТ-37) произошла из-за разрушения триммера руля высоты, в системе управления которым обнаружили производственный дефект (11945).

26 мая 1937 г. была подготовлена специальная справка за подписью главного конструктора завода № 156 В.М. Петлякова, по авариям АНТ-37, АНТ-40 и АНТ-41, в которой говорилось: «Катастрофа с самолетом АНТ-37 произошла по причине вибраций фюзеляжа вместе с вертикальным оперением, причем согласно акту аварийной комиссии, начальный толчок вибрации дала аэродинамическая перекомпенсация системы руля и серворуля. После того как на самолете этого типа аэродинамическая перекомпенсация была исправлена, фюзеляж сделали прочнее и жестче, проведена полная весовая компенсация рулей никаких неприятных случаев с этими самолетами не было» .

26 мая 1937 вышло постановление КО N 19 "Об импорте оборудования для постановки производства лицензионных самолетов" (2324,2).

26 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 19с «Об импорте оборудования для постановки производства лицензионных самолетов». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 69-74) (15460).

26 мая 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«Вопрос КО»

№ П49/334	26 мая 1937 г.

Строго секретно

Из «Особой папки»

334. г) Об импорте оборудования для постановки производства лицензионных самолетов.

1. Для организации производства лицензионных самолетов на заводах СССР отпустить из резервного фонда СНК испрашиваемые НКОП для закупки оборудования, деталей, приспособлений и приборов ассигнования в размере 50 678 тыс. рублей (9898 тыс. долл.), с распределением этой суммы по следующим заводам и объектам:

Завод № 30	2517 ТЫС. ДОЛЛ.

Завод № 31	3109 тыс. долл.

Завод № 84	1709 тыс. долл.

Завод № 95	1592 тыс. долл.

Завод № 120	271 тыс. долл.

Завод нормалей	200 тыс. долл.

Завод электро-радиооборудования и приборов	500 тыс. долл

2. НКВнешторгу обеспечить реализацию указанных сумм с таким расчетом, чтобы большинство заказываемого оборудования было завезено в III и IV кварталах текущего года.

3. Для размещения и уточнения заказов командировать в США комиссию в составе 20 человек, предоставив этой комиссии

Выписка из протокола № 49 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 26 мая 1937 г., п. 334. Направлена Г.Д. Базилевичу, М.Л. Рухимовичу, А.П. Розенгольцу - все; Н.И. Ежову, А.А. Андрееву, В.П. Потемкину - п. 3 (20750).

26 мая 1937 вышло решение Комитета обороны о производстве ШКАС и наращивании мощности (турельных, крыльевых, синхронных). С 1933 по 1940 выпуск увеличился в 100 раз до 34 тыс. в год (86,238).

26 мая 1937 года секретарь КО Базилевич писал письмо № 267/ко членам КО Сталину, Кагановичу Л., Чубарю, Межлауку В.

По указанию председателя КО Молотова, препровождаю письмо Шпитального об изготовлении образца ультра-пулемета и образца телемеханической установки пулемета ШКАС.

По данному письму Молотовым запрошено мнение Ворошилова и рухимовича.

Приложение: копия письма № 210сс на 2 листах (3873,44).

26 мая 1937 г. вышло решение Комитета Обороны при СНК СССР о производстве пулеметов системы ШКАС и о наращивании мощностей для их изготовления. В соответствии с этим решением выпуск пулеметов ШКАС начиная с 1937 г. резко возрос, обеспечивая потребности быстрого увеличения Военно-воздушных сил. Выпуск всех видов пулеметов системы Шпитального - Комарицкого (турельных, крыльевых и синхронных) составил в 1933 г. - 365 шт., в 1934 г.- 2476, в 1935 г.- 3566, в 1937 г.- 13 005, в 1938 г. - 19 687, в 1940 г. - 34 233 шт., т. е. за сравнительно короткий срок увеличился почти в 100 раз (11316).

26 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 18сс «О наращении мощностей по 7,62-мм пулемету ШКАС». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 62-66) (15460).

26 марта 1937 г. институту (ГС НИИ-10 НКОП, НКСП, МСП, ГКРЭ, МРП, п/я 2435, Всесоюзный государственный институт телемеханики и связи (ВГИТиС) НКТП, Всесоюзный НИИ радиоэлектронники (ВНИИРЭ) МСП, ВНИИ, НПО «Альтаир», А-1586, ГосНПО «Альтаир», ФГУП «НТК «Альтаир», ОАО «Морской НИИ радиоэлектроники (МНИИРЭ) «Альтаир» ФАП /111024 г. Москва ул. Авиамоторная, 57 тел. 673-14-32/) поручено (совместно с заводом № 21) выполнить к 1.09.1937г. взамен турельного авиаприбора с автоматическим открытием огня с помощью фотоспуска на самолете И-16 аналогичное устройство для неподвижной установки с оптическим прицелом ОП-1 (11982).

Другие оборонные отрасли:

26 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 16сс «О производстве целлюлозы ЦАОН». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 55) (15460).

26 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 17сс «Об отпуске НКОП импортного контингента на приобретение у французской фирмы “Шанс и Метро” ковочных машин». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 59) (15460).

26 мая 1937 опросом членов ПБ

321.- Об амортизаторах.

Разрешить НКВнешторгу импортировать для НКПС в 193? г. 10 комплектов масляных амортизаторов фирмы “Дем" выделив для этого импортный контингент в сумме 13 тыс. рублей за счет статьи “оборудование" валютного плана на 1937 г.

Выписки посланы: т.т. Кагановичу Л., Арбузову, Розенгольцу.

334.- Вопросы Комитета Обороны.

а) О нарощении мощностей по 7,62 мм.пулемету "ШКАС".

Увеличить об"ем капитальных работ по заводу № 173 сверх установленного плана 1937г. на 18 млн. рублей,в т.ч. на 11 квартал - на 5,6 млн. рублей и по финансированию на 16 млн. рублей, в т.ч. на 11 квартал - 5 млн. рублей, с отпуском этих средств из резервного фонда СНК СССР

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу.

б) О производстве целлюлозы "НАОН".

Отпустить НКЛесу из резервного фонда СНК СССР 500 тыс. рублей на приобретение заграницей отжимной машины "Камир*, обязав НКВнешторг разместить заказ вне очереди.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Иванову Вл., Розенгольцу.

в) Об отпуске НКОП импортного контингента на Приобретение у французской фирмы "Шане и Метро" ковочных машин.

1. Выделить 4-му Главному Управлению НКОП из резервного фонда СНК СССР, в дополнение к отпущенным контингентам на 1937 г., контингент в размере 100.000 руб. на Францию для приобретения 2-х ковочных машин типа "Шане и Метро".

2. Обязать НКВнешторг срочно разместить заказ по спецификации НКОП, обеспечив кратчайший срок поставки.

Выписки посланы: т,т. Базилевичу, Рухимовичу, Розенгольцу.

г) Об импорте оборудования для постановки производства лицензионных самолетов.

1. Для организации производства лицензионных самолетов на заводах СССР отпустить из резервного фонда СНК испрашиваемые НКОП для закупки оборудования, деталей, приспособлений и приборов ассигнования в размене 50.678 тыс. р. (9.898 тыс. долларов), с распределением этой суммы по следующим заводам и об"октам:

заводу № 30	2.517	тыс.долл.

" № 31	 3.109	"

" № 84 	 1.70 9	"

" № 95 	 1.592	"

" № 120	 271	"

" нормалей	 200	"

" электро-радиооборудования и приборов	 500	"

2. НКВнешторгу обеспечить реализацию указанных сумм с таким расчетом, чтобы большинство заказываемого оборудования было завезено в Ш и 1У кв. тек. года.

3. Для размещения и уточнения заказов командировать в США комиссию в составе 20 чел., предоставив этой Комиссии право изменения спецификаций заказов по указанию т.т. Кагановича и Туполева.

Выписки посланы: т,т. Базилевичу, Рухимовичу, Розенгольцу-все; Ежову, Андрееву, Потемкину - 3.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

26 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 15с «Об усилении крейсерской брони и отсрочке закладки первого линкора типа “А”». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 50-51) (15460).

Армия:

26 мая 1937 по приказу Сталина в Куйбышеве арестован маршал Н. Тухачевский (4962).

May 26, 1937, Marshal Tukhachevsky and Commanders Yakir, Uborevich, Eideman, Kork, Putna, Feldman and Primakov were arrested and tried in front of a military tribunal. Their execution was announced on July 12. They had been under suspicion since the beginning of May (1065).

26 мая 1937 м Тухачевский и командармы Якир, Уборевич, Эйдеман, Корк, Путна, Фелдман и Примаков были арестованы и отданы под трибунал. Казнь была объявлена 12 июля (1065).

Жизнь и внутренняя политика:

26 мая 1937 в Верхнеуральске расстрелян русский революционер Александр Смирнов, нарком промышленности первого Совнаркома (4962).

За рубежом:

26 мая 1937  воздушные налеты испанских республиканцев, совершенные советскими пилотами, едва не попали в поле зрения немецкого патрульного корабля « Альбатрос» в Пальме и повредили немецкий « карманный линкор » Deutschland у Ибицы, убив 31 и ранив 66 на борту Deutschland (20798).

26 мая 1937 в Сан Франциско открылся мост Золотые ворота (2100).

26 мая 1937 Египет стал членом Лиги Наций (3907,204).

Авиапромышленность:

27 мая 1937 было установлено два новых международных рекорда дальности безмоторного полета:

1. В.Л.Расторгуев на одноместном ГН-7 пролетел по прямой 652 км из Тушино до ст. Ярыжинская Сталинградской области.

2. В.М.Ильченко с пассажиром на двухместном планере Стахановец В.И.Емельянова пролетел по прямой 407 км из Тушино до ст. Сабурово Воронежской области (438,730).

27 мая в 1937 году два международных рекорда полета дальности по прямой на планерах: одноместного - 652 км 256 м (В.Расторгуев) и двухместного - 407 км 660 м (В.Ильченко) (14904).

27 мая 1937 года секретарь КО комкор Базилевич писал письмо № 288/ко в НКО маршалу Ворошилову

По указанию Чубаря В.Я., препровождаю копию заключения Рухимовича по Вашему докладу и проекту постановления КО о 37 мм авиационных автоматических пушках конструктора Кондакова.

Чубарь просит согласиться с предложениями Рухимовича:

а) об изготовлении 5 пушек Кондакова к 1 ноября 1937 года (а не к 1 августа) и

б) использовании под пушку Кондакова второго экземпляра строящегося Поликарповым самолета МПИ под 37 мм пушку Шпитального.

Приложение: копия письма № 892сс на 1 листе (3830,17).

Другие оборонные отрасли:

27 мая 1937 опросом членов ПБ

360,- Вопрос НКО.

Предложить воздушному атташе во Франции т. Васильчен ко отказаться от предложенного ему французским министром авиации полета в Тунис и на Корсику.

Выписки посланы: т.т.Ворошилову, Урицкому.

364. - Вопрос Комитета Обороны.

О гидросамолетах "Дуглас ДФ" и "Консолидейтед".

а) Отменить пост. СТО № ОК-247-сс от 17.ХП.36г. о покупке техпомощи на постройку морского самолета "Дуглас"

б) Отпустить из резервного фонда СНК СССР в 1937 г. НКОП 11.264 тыс. руб. (2.200 тыс. долларов) для закупки импортного оборудования, деталей, агрегатов и приспособлений для постановки на заводе № 126 серийного производства гидросамолетов "Консолидейтед".

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу, Розенгольцу.

365.- Об оборудовании для НКТП и НКОП.

Разрешить Наркомвнешторгу реализовать в Германии в счет 200-миллионного германского кредита:

1. Станков на сумму 30.000 тыс.рублей по правительственным постановлениям с контингентами за наличные,согласно прилагаемого перечня № 1.

2. .Станков и прочего оборудования для НКТП на сумму 16.500 тыс.рублей, снятых с размещения в Англии в счет англо-кредита, согласно прилагаемого перечня № 2.

3. Станков и прочего оборудования для 1, 3, 4, 6, 9 и 11 управлений НКОП на сумму 12,8 млн.рублей, согласно прилагаемого перечня № 3.

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Межлауку В., Рухимовичу, Арбузову.

366.- О заказах в Америке.

1) В связи с переговорами по покупке проекта линейного корабля в США сообщить Розову, чтоб пока впредь до распоряжения ни он, ни Трояновский не обращались по этому вопросу в соответствующие министерства.

2) Действовать через Карпа.

3) Отпустить пока 300 тыс. долларов Карпу на расходы по его усмотрению с тем, чтобы он добился согласия продажи СССР проекта линейного корабля с 16-дюймовой артиллерией, соответствующего нашим техническим требованиям с соответствующими чертежами.

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Рухимовичу, Молотову.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

27 мая 1937 вышел приказ НКОП № 0115. О вспышке пороха на заводе № 40 и гибели 5 человек, о передаче дела следственным органам и взысканиях. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 178-180) (15244).

27 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00114. О строительстве ТЭЦ на площадке завода № 98 (11-е ГУ). (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 176-177) (15244).

За рубежом:

27 мая 1937 в Сан-Франциско открылся мост через залив Золотые Ворота (3263,274).

27 мая в 1937 году в Сан-Франциско был открыт мост «Голден Гейт», перекинутый через тихоокеанский пролив Золотые Ворота и соединяющий Сан-Франциско с полуостровом Марин. Это замечательное инженерное сооружение, спроектированное Йозефом Штраусом, сразу стало символом города. До 1980-х годов «Голден Гейт» оставался самым протяженным висячим мостом в мире. Его длина составляет 2 812 м, расстояние между опорами — 1 280 м, а их высота над водой по-прежнему остается рекордной — 227 м (14904).

Авиапромышленность:

28 мая 1937 вышел приказ НКОП N 0117 о подготовке самолетов АНТ-25 N 2 и АНТ-25 N 1 резервного к дальнему беспосадочному перелету (2417,187).

28 мая 1937 вышел приказ НКОП № 0117. О подготовке самолетов АНТ-25 № 2 и АНТ-25 № 1 к дальнему беспосадочному перелету. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 186-192) (15244).

28 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00116. Об обеспечении выполнения постановления правительства для завода № 1 им. Авиахима 1-м ГУ. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 181-185) (15244).

28 мая 1937 года начальник и военком НИИ ВВС комдив Бажанов писал письмо N 2466 начальнику УМТС ВВС комдиву Базенкову.

Препровождаю отчет по испытанию звуковой сигнализации положения убирающихся шасси самолета СБ.

Прошу доложить отчет командарму и потребовать от промышленности немедленного внедрения этой сигнализации в производство на всех самолетах СБ и ДБ-3.

Одновременно прошу поощрить конструкторов Института Абашина, Титова и Невмержицкого. (3163,13).

28 мая 1937 г. в документе по работам, получившим шифр ТОС (техника особой секретности), сообщалось:

«Постановлением СТО № 62сс от 26 марта 1937 года на КБ-21 (обозначение Остехбюро с 1936 г.) возложены следующие работы:

— Группа истребителей И-16, транспортируемых и управляемых с ТБ-3, вооружённых реактивными снарядами. Срок сдачи 1 мая 1937 года. Телемеханические самолёты предназначаются для атак воздушных строёв противника. Работа ведётся с 1935 года. К настоящему времени работа не готова: изготовлен автопилот, но ещё не отрегулирован в воздухе и не облётан; взята подвеска истребителей системы Вахмистрова; аппаратура для управления по радио изготовлена устаревшего типа, которая может быть использована только для регулировочных испытаний, но не для сдачи… Окончание работы можно ожидать не ранее конца 1937 года — начала 1938 года. Работа представляет значительный интерес как новый вид вооружения.

— Телесамолёт ТБ-3, управляемый по радио с самолёта Р-6. Срок сдачи 1 июня 1937 года. Телесамолёт ТБ-3-бомба служит для поражения крупных военно-промышленных центров противника. Работа ведется с 1935 года. К настоящему времени работа не готова: изготовлены автопилот, находящийся на регулировочных испытаниях, детали крепления самолёта Р-6 на самолёте ТБ-3 и радиоаппаратура того же типа, что и для 1-й работы. Представляет интерес как новый вид вооружения. Нуждается в проверке целесообразности спаривания самолётов ТБ-3 с Р-6. Окончание работы можно ожидать только к концу 1937 года.

— Приборы взлёта и посадки по радио для ТБ-1. Срок сдачи 1 июня 1937 года. Аппаратура готова и облётывается с точки зрения автоматической посадки без радиоуправления. Не разработана методика посадки по радио, что может затянуть сдачу работы до осени этого года. Назначение работы — сохранить ценную материальную часть, заменив телесамолёты-бомбы телеуправляемыми самолётами, сбрасывающими бомбы и возвращающимися к своей базе.

— Телепланеры, управляемые с ТБ-3. Срок сдачи 1 мая 1937 года. ТБ-3 несёт два планера с боевой нагрузкой около одной тонны на каждый планер, сбрасываемые с ТБ-3 и управляемые с него по радио для поражения крупных военно-промышленных центров противника, морских баз и крупных морских соединений. Работа ведётся с 1935 года…Аппаратура готова, планеры облётаны без автопилотов, радиоаппаратура на планерах не окончена монтажом и к испытанию её на планерах не приступлено. Окончание работы можно ожидать через 2–3 месяца. Работа представляет значительный интерес как новый вид вооружения» [223] (17489).

28 мая 1937 вышло постановление КО N 20 "О гидросамолетах Дуглас ДФ и Консолидейтед" (2324,2).

28 мая 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 20сс «О гидросамолетах “Дуглас ДФ” и “Консолидейтед”». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 78) (15460).

28 мая 1937 Нач. секретариата НКОП Крыков писал Нач. ПГУ НКОП М.М.К. письмо N 929сс:

"По поручению тов. М.Л.Рухимовича направляю Вам на заключение материал о неудовлетворительном ходе подготовки производства лицензионных самолетов типа Дуглас ДС-3 на заводе 24. Приложение: Письмо СНК N 264ко от 26 мая 1937 с приложениями на 4 листах (подлежит возврату с Вашим заключением 1 июня с.г.) (2149,130).

28 мая 1937 г. для этого приказом № 00116 ГПИ-1 должен был к 1.07.1937 г. закончить проект расширения завода № 1, приказом № 300с срок окончания проекта был перенесен на 15.08.1938г. (приказом № 418сс от 4.11.1938 г. проектирование прекращено). Установка вооружения на самолете (лицензии продавались только на гражданские машины) была поручена Кочеригину. Приказом № 0262 от 9/11.12.1937г. все работы по внедрению самолета в производство поручены КБ Маркова. К 1.02.1938г. требовалось закончить разработку техпроцесса производства для обеспечения выпуска в 1938г. 350 самолетов (11982).

28 мая 1937 г. Приказом № 00116 ГПИ-1 поручено к 1.07.1937 г. закончить проект расширения завода № 1; пр. № 300с от 7.08.1938г. срок окончания проекта перенесен на 15.08.1938г., пр. № 418сс от 4.11.1938г. проектирование прекращено. Приказом № 240 от 21.06.1938г. институт определен генподрядчиком проектирования заводов № 124 и 27; по пр. № 247с от 14/15.07.1938г. требовалось к 10.08.1938г. закончить проектирование гл. корпуса завода № 125; пр. № 276с от 7.08.1938г. в ГПИ-1 от Гипромаша передано проектирование завода «Саркомбайн», на заводе организован филиал института; техпроект требовалось закончить к 1.11.1938г., пр. № 484с от 31.12.1938г. срок окончания проекта перенесен на 1.02.1939г. Приказом № 300с требовалось закончить техпроект завода № 21 к 15.08.1938г. Приказом № 329с от 8/17.08.1938г. институту поручено разработать проект испытательной станции завода № 20 с готовностью ее к монтажу к концу года. Приказом № 384сс от 29.09.1938г. институту поручено проектирование ремонтного завода № 377 со сроком представления техпроекта к 1.03.1939г. Велось проектирование прокатного завода комбината № 150, по пр. № 446с от 27.11.1938г. техпроект должен быть представлен к 25.01.1939г.

В 1937г. организован Юго-Восточный филиал института в Воронеже (11982).

28 мая 1937 г. Приказом № 00116 заводу (Завод № 19 ВСНХ, НКТП, ГС Ордена Ленина завод № 19 им. И.В. Сталина НКОП, НКАП, Пермский моторостроительный завод им. Свердлова, А-3985, ПО «Моторостроитель» им. Я.М. Свердлова, АО «Пермские авиадвигатели», ОАО «Пермский моторный завод» (ПМЗ) / г. Пермь, 10 Сибирский тракт, 4-й км п/я 1 «Арматура» (1937 г.);  г. Молотов/ /614600  г. Пермь ГСП-621 Комсомольский пр., 93 тел. 45-05-24,40-90-01/ /Московское представительство: тел. 950-12-59/) поручено к 1.10.1937 г. закончить освоение производства мотора ДЖИ-2 для самолета Вулти (11982).

28 мая 1937 г. приказом № 0117 для обеспечения дальнего перелета на самолетах АНТ-25 заводу № 24 (Завод № 24 им. М.В. Фрунзе ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, Товарищество 1-го Рижского трансмиссионного, чугунолитейного и механического заводов «Мотор», Завод № 4 ВСНХ, Государственный авиазавод № 4 (ГАЗ-4) «Мотор» им. М.В. Фрунзе ВСНХ, Завод им. М.В. Фрунзе, Куйбышевское НПО им. М.В. Фрунзе, Самарское МПО им. М.В. Фрунзе, ОАО «Моторостроитель» ФКА / г. Рига;  г. Москва Мейеровский (Мейерский) пр-д, 14, ст. Лефортово Московско-Курской ж/д «ГАЗ четвертый» (-1925-27 г.-); ул. Ткацкая (1927 г.-);  г. Куйбышев ст. Безымянка/ /443009  г. Самара ш. Заводское, 29 тел. 55-16-12/ /Московское представительство:  г. Москва ул. Госпитальный Вал, 5 к. 17/) предписано подготовить к 10.06.1937 г. два мотора «РД 37 г.» (11982).

28 мая 1937 г. на имя начальника АВ ВВС бригадного инженера Сакриера поступило письмо от ВРИД начальника УМТС ВВС РККА бригадного инженера Александрова следующего содержания: «Самолеты И-15 в авиаэскадрилью тов. Сузи будут даны не ранее июля-августа сего года. Для ускорения проведения испытания установок РС-82 прошу договориться с командиром 65-й истребительной авиаэскадрильи тов. Рычаговым (г. Киев), где имеется в наличии семь самолетов И-15».

Да-да, бригадный инженер из центрального аппарата ВВС должен был именно «договориться с командиром 65-й истребительной авиаэскадрильи», авиационным капитаном, правда, Героем Советского Союза и ветераном войны в Испании. Это сегодня, в эпоху уничтожения государством собственных Вооруженных Сил трудно представить себе подобные взаимоотношения в армейской среде, а в те времена это было обычным явлением. То есть, национальным героям и приказы-то отдавать было как-то неприлично... А выглядело это так. Командиру 65-й истребительной эскадрильи тов. Рычагову (г. Киев) от начальника 4-го отдела АВ ВВС военинженера 1 ранга Лармана. 8 июня 1937 г.: «Прошу срочно сообщить, возможно ли в Вашей эскадрильи проведение войсковых испытаний ракетных снарядов калибра 82 мм на семи-восьми самолетах И-15, имеющихся у Вас и части. Для организации испытаний от нас вам Потребуется:

- монтаж установок для РС на самолетах, который может быть произведен лишь средствами парковых мастерских, так как потребуется усиление нескольких нервюр вкрыле;

- наличие полигона, позволяющего проводить стрельбу и воздухе на (станцию до 5 км и по земле до 3 км;

- мишенная обстановка: буксируемые конуса, круг на земле для определения рассеивания и мишени, обозначающие пехоту в походе; " - наличие склада боеприпасов для хранения снарядов.

Деньгами на организационные расходы, а также техническим руководствомво время монтажа и испытаний будете обеспечены по линии АВУВС. О Вашем решении прошу поставить меня в известность».

Летный состав отряда испытателей

| Должность | Звание, фамилия, инициалы | Летный стаж | Освоены типы машин | Налег на И-15, ч | Задания на И-15 по КОП в 19 '7г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Командир отряда | Лейтенант Смирнов Н.А. | 7 лет | Р-1. И-3, И-5, И-15, И-16 | 35 | 3 первых зачетных упражнения |
| Командир звена | Лейтенант Проскокин И. А. | 7 лет | Р-1. И-3, И-5. И-15, И-16 | 20 | 3 первых зачетных упражнения |
| Л етч и к | Военлет Барыбин И.Д. | 2 гола | И-3, И-5. И-15. И-16 | 13 | Первая задача |
| Летчик | Военлег Иваном С. И, | 2 юда | И-3, И-5. И-15. И-16 | 10 | Первая задача |
| Лс I ч и к | Военлет Волков А. И. | 6 месяцев | И-3. И-5, И-15 | 15 | Первая задача |
| Летчик | Военлст Верещагин Н.М. | 6 месяцев | И-3, И-5, И-15 | 18 | Первая задача |

Паспорта самолетов И-15, задействованных в войсковых испытаниях РС-82

| Заводские номера самолетов | Налет за время испытаний | Число посадок | Число отстрелянных РС |
| --- | --- | --- | --- |
| 9826 | 19 ч 45 мин | 75 | 243 |
| 9745 | 23 ч 45 мин | 82 | 186 |
| 9754 | 18ч 29 мин | 76 | 233 |
| 9755 | 24 ч 44 мин | 90 | 241 |
| 9674 | 12 ч 25 мин | 45 | 138 |
| 9741 | 14 ч 15 мин | 34 | 196 |
| 9947 | 13ч 14 мин | 46 | 118 |

Из Москпы в Киев и обратно секретные пакеты доставляли около полутора месяцев (11402).

28 мая 1937 г. Приказом № 00116 ГПИ-1 поручено к 1.07.1937 г. закончить проект расширения завода № 1; пр. № 300с от 7.08.1938г. срок окончания проекта перенесен на 15.08.1938г., пр. № 418сс от 4.11.1938г. проектирование прекращено. Приказом № 240 от 21.06.1938г. институт определен генподрядчиком проектирования заводов № 124 и 27; по пр. № 247с от 14/15.07.1938г. требовалось к 10.08.1938г. закончить проектирование гл. корпуса завода № 125; пр. № 276с от 7.08.1938г. в ГПИ-1 от Гипромаша передано проектирование завода «Саркомбайн», на заводе организован филиал института; техпроект требовалось закончить к 1.11.1938г., пр. № 484с от 31.12.1938г. срок окончания проекта перенесен на 1.02.1939г. Приказом № 300с требовалось закончить техпроект завода № 21 к 15.08.1938г. Приказом № 329с от 8/17.08.1938г. институту поручено разработать проект испытательной станции завода № 20 с готовностью ее к монтажу к концу года. Приказом № 384сс от 29.09.1938г. институту поручено проектирование ремонтного завода № 377 со сроком представления техпроекта к 1.03.1939г. Велось проектирование прокатного завода комбината № 150, по пр. № 446с от 27.11.1938г. техпроект должен быть представлен к 25.01.1939г.

В 1937г. организован Юго-Восточный филиал института в Воронеже (11982).

28 мая 1937 г. Приказом № 00116 заводу (Завод № 28 им. Орджоникидзе BCHX, НКТП, НКОП, НКАП, МАП, МСиДМ, Мебельная фабрика Хорькова и Адамчика, Аэротехнический завод «Адамчик, Кузнецов и Лобанов» ВСНХ, Московский Аэротехнический завод ВСНХ, Завод № 8 «Пропеллер» ВСНХ, Государственный авиационный завод № 8 (ГАЗ-8) «Пропеллер» ВСНХ, ОАО «Пневмостроймашина» / г. Москва ул. Долгоруковская, 27 (1920 г.); М. Грузинская, Столярный пер., 5, 7, 10 «ГАЗ восьмой» (1927 г.);  г. Москва, 22 п/я 2263 (1928 г.);  г. Свердловск/ /620100  г. Екатеринбург Сибирский тракт, 1-й км, 8 тел. (343) 264-66-00/) поручено к 1.11.1937 г. освоить производство 3-лопастных в/винтов переменного шага для самолета Вулти (11982).

28 мая 1937 г. Приказом № 00116 для обеспечения подготовки производства самолета Вулти заводу Завод (№ 132 НКТП, НКОП, НКАП, Завод № 1 УВВС, нктп, Симский механический завод («Симза»), Симское агрегатное ПО, АООТ, ОАО «Агрегат» /г. Москва ул. Бутырская, 58/ /456020  г. Сим Инжерского р-на Челябинской обл. ул. Пушкина, 1 тел. 35-89-90/) было поручено к 1.09.1937 г. закончить производство редукторных коробок для подъема шасси (11982).

28 мая 1937 г. Приказом № 00116 заводу (ГС завод № 197 ИМ. В.И. Ленина НКОП, НКАП, НКЭП, Радиотелефонный завод им. В.И. Ленина НКТП, Горьковский радиотелефонный завод, Горьковский телевизионный завод (ГТЗ) им. Ленина МРП, п/я 455, ПО «Радий», АООТ, ОАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» (НИТЕЛ) /603009  г. Горький,  г. Нижний Новгород пр. Гагарина, 37 тел. 65-51-19/) был поручен выпуск раций РСБ для самолета Вулти (11982).

28 мая 1937 г. Приказом № 00116 для обеспечения подготовки производства самолета Вулти заводу (Завод № 219 НКОП, НКАП, п/я 845, Балашихинский литейно-механический завод (БЛМЗ), ОАО «БЛМЗ» /дер. Горенки Балашихинского р-на Московской обл (1940 г.); ст. Реутово Московской обл. (1946 г.)/ /143900  г. Балашиха Московской обл. Западная промзона (Горенки, 2), ш. Энтузиастов, 4 тел. 521-78-83, 521- 76-44/) поручено организовать производство литых деталей из алюминия. По пр. № 00276 от 20.12.1937 г. поручено организовать производство отливок из алюминия и электрона для М-62. Алюминивое литье, литые колеса для самолетов (Ил-2, УТ-2, ЛаГГ-3). Приказом № 215с от 21.06.1938 г. требовалось приступить к строительству 2-й очереди литейного корпуса с окончанием зимой 1938-39 г.; сдать к 1.08.1938 г. рентгеновскую лабораторию (11982).

Другие оборонные отрасли:

28 мая 1937 года была произведена первая стрельба из 76-мм зенитной пушки обр. 1931 г. повышенной мощности, которая 15 января была отправлена с завода и поступила на НИАП 19 января. Отмечены задержки у снарядов черт. 2-01204 (дистанционная граната с Т-6). Испытания окончены 22 октября 1937 года. Всего сделано 398 выстрелов.

76-мм пушка обр. 1931 г. повышенной мощности изготовлена на заводе № 8 в 1936 году по проекту, предложенному в 1934 году Г.Д.Дорохиным. Проект предусматривал увеличение начальной скорости с 820 м/с до 970 м/с на обычном порохе или до 1000 м/с на лучшем порохе. Дальность должна быть 18,5 км, увеличена с 14,5-15,0 км, а досягаемость - с 10 до 13 км.

Изменения в пушке: укорочен кожух моноблока на 1430 мм и введена свободная труба вместо лейнера, длина ее на 600 мм больше длины лейнера. Введена новая камора с объемом 3,3 л от универсальной пушки Л-1 Кировского завода, вместо старой каморы объемом 2,8-2,9 л. Введен дульный тормоз от 7б-мм пушки 32-К (дульный тормоз ЗиК). Был также предусмотрен другой более мощный дульный тормоз системы АНИИ. Введение дульного тормоза позволило оставить без изменений противооткатные устройства. Укорочение кожуха вполне компенсирует нарушение уравновешенности системы. В остальном система не отличается от штатной.

Вот что написано в отчете по результатам испытаний этой системы:

Выводы: оптимальная баллистика при нормальном заряде марки 15/7, начальная скорость 950-960 м/с для снаряда 2-01204 и давления 2940-2980 кг/см2. Большей начальной скорости у данного ствола получить не представляется возможным из-за увеличенния давления: при усиленном заряде 2,675 кг 15/7 начальная скорость 990-1000 м/с и давление 3125-3200 кг/см2.

Дульный тормоз ЗиК лучше тормоза АНИИ, хотя и слабее, у ЗиК газы отводятся в сторону, а у тормоза АНИИ часть газов отводится назад, что опасно для расчета. Работа всех устройств и меткость удовлетворительны. Дальность увеличена на 9,35% (до 16,4 км), но в основном за счет формы снаряда. Потолок не определялся.

В серию стволы повышенной мощности не запускались.

Тактико-техничесике характеристики:

| Калибр, мм | 76,2 |
| --- | --- |
| Длина ствола, клб | 55 |
| Масса орудия в боевом положении, кг | 3750 |
| Масса откатных частей, кг | 950 |
| Углы ВН, град. | -3 +82 |
| Угол ГН, град. | 360 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 816 |
| Скорострельность, выстр/мин | 20 |
| Время перевода в боевое положние, мин | . 3-5 |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | 35 |
| Расчет, чел. | ? |

(17356).

28 мая 1937 г. Протокол совещания (от 7 мая), тактико-технические требования и проект письма на имя народного комиссара оборонной промышленности М.Л. Рухимовича с просьбой дать указания заводам в возможно кратчайший срок начать разработку танков, пригодных для боев в населенных пунктах, начальником АБТУ РККА Г.Г. Бокисом были отправлены народному комиссару обороны К.Е. Ворошилову. В препроводительном письме № 180304сс начальник АБТУ РККА просил у наркома обороны утвердить согласованные с конструкторами заводов ТТТ «на разработку эскизных проектов: а) – танка БТ-7-Б-ИС и б) специального среднего танка, специально рассчитанных на ведение уличного боя» и пояснил, что «в настоящее время можно приступить к проектированию только этих двух танков, так как Конструкторское Бюро заводов № 174 и Кировского загружены работами по текущему производству» (17503).

28 мая 1937 г.

СОВ.СЕКРЕТНО

Экз. № 1

№ 180304сс

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СССР

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. ВОРОШИЛОВУ

22 Апреля мною было доложено Вам о результатах проработки вопроса создания танков, рассчитанных на ведение уличного боя.

Проработка этого вопроса была проведена АБТУ совместно с героем Советского Союза Майором т. АРМАН, Полковником т. КРИВОШЕИНЫМ и Конструкторами заводов.

Так как Вы не имели возможности принять конструкторов, моим Помощником Бригинженером т. СВИРИДОВЫИ было проведено с ними совещание для уточнения тактико-технических требований, как с конструкторской, так и с производственной стороны.

Представляю на Ваше утверждение согласованные с конструкторами заводов тактико-технические требования на разработку эскизных проектов:

а) – танка БТ-7-Б-ИС и

б) – специального среднего танка, специально рассчитанных на ведение уличного боя.

Эти требования приняты конструкторами как ориентировочные и будут уточнены после представления эскизных проектов.

В настоящее время можно приступить к проектированию только этих двух танков, так как Конструкторское Бюро заводов № 174 и Кировского загружены работами по текущему производству.

Прошу утвердить эти требования и подписать письмо на имя Народного Комиссара Оборонной Промышленности т. РУХИМОВИЧ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: протокол совещания, тактико-технические требования и проект письма т. Рухимович – всего 13 листов.

НАЧАЛЬНИК АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА

КОМДИВ подпись (Бокис)

ВОЕННЫЙ КОМИССАР АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

БРИГИНЖЕНЕР подпись (Аллилуев)

Отп. в двух экз.

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1897 лист 80 – 81  (17517).

28 мая 1937г. вышел ПРИКАЗ АБТУ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ИСПЫТАНИЯ МАШИН № 98

г. Москва

Приказом по Полигону № 293 1936 г. было запрещено выводить боевые машины для испытаний на Можайское шоссе. Этим же приказом было указано место испытания (спец. петля) и порядок вода машин на испытания.

Каждая испытуемая машина должна иметь график испытания, путевку и маршрут. Путевки на право вывода машины с полигона подписывают начальники отделов, а в их отсутствие их заместители. Машина с полигона может выходить после личной поверки экипажа и самой машины начальником отдела.

Несмотря на приказы и неоднократные личные указания начальника Полигона военному инженеру 3 ранга т. Кученеву, 22 апреля 1937 г. произошла авария машины БТ-5 с машиной ЗИС-5, надлежащей 2 стройдоручастку, на Можайском шоссе в селе Кубинка. Причиной этой аварии явилось невыполнение приказа по Полигону № 293 со стороны военного техника 2 ранга т. Коваленко ( военного инженера 3 ранга т. Кученева.

Приказываю:

1) Начальнику отдела лабораторий военному инженеру 2 ранга т. Хрусталеву, не обеспечившему четкое выполнение приказа № 293 его подчиненными и им самим, допустившему вывод ма БТ-5 с путевкой без его подписи, без его предварительной проверки и инструктажа экипажа, объявляю выговор.

2) Начальника лаборатории двигателей военного инженера 3 ранга т. Кученева за невыполнен приказа № 293 и невоспитание своего подчиненного военного техника 2 ранга т. Коваленко, за вывод боевой машины без разрешения начальника отдела, арестовать на 15 суток с содержанием на гарнизонной гауптвахте.

3) Военного техника 2 ранга т. Коваленко за превышение своих прав, выразившееся в подпи нии путевки на вывод боевой машины с полигона на Можайское шоссе и допустившему авари арестовать на 20 суток с содержанием на гарнизонной гауптвахте.

4) Начальнику Полигона ви1р т. Унгер предлагаю обеспечить четкую проработку приказа № 293 со всем личным составом и в случае повторения нарушений доносить мне немедленно для принятия более суровых мер взыскания.

Начальник Автобронетанкового управления комдив Бокис

РГВА. Ф. 31811. Оп. 4. Д. 10. Л. 128. Подлинник (11210).

Армия:

28 мая 1937 года было подготовлено письмо: "Начальнику ХИМУ РККА:

Просмотр историй болезни случаев отравления бойцов хлорпикрином во время камерных окуриваний показывает, что развивающаяся картина отравления является весьма типичной для поражений фосгеном. Данное обстоятельство становится понятным, если учесть возможность образования фосгена при неправильной методике испарения хлорпикрина во время окуривания. Исходя из этих соображений считаю необходимым запретить применение хлорпикрина для целей окуривания. Заменив его хлорацетофеноном. Начальник военно-санитарного управления РККА" (9065).

Жизнь и внутренняя политика:

Между 28 мая и 4 июня 1937. Из протокола заседания Политбюро № 49, 1937 г.

О снижении розничных цен на туалетное мыло

Одновременно со снижением цен на парфюмерные товары снизить с 1 июня розничные цены на туалетное мыло в размере на 15% в среднем (11652).

Внешняя политика:

28 мая 1937 опросом членов ПБ

380.- Об Испании.

Сообщить поверенному в делах Англии о согласии правительства СССР принять участие в расследовании обстоятельств разрушения Герники и других баскских городов иностранными самолетами, находящимися на службе Франко.

Выписка послана: т. Потемкину.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

За рубежом:

28 мая 1937 г. в Средиземном море, на траверзе Малаги, самолет республиканской Испании атаковал германский карманный линкор "Дойчланд" и попал в него двумя бомбами. Линкор получил серьезные повреждения: сбита передняя башня главного калибра, сильно разрушены надстройки, взорвался один из котлов. К вечеру "Дойчланд" с трудом дошел до Гибралтара". Экипаж этого самолета возглавлял советский летчик Николай Остряков (19929).

28 мая в 1937 году была основана немецкая компания «Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH». 6 сентября 1938 года она была переименовала в «Volkswagenwerk GmbH». В мае 1938 года в 80 км от Ганновера был заложен первый камень в фундамент завода концерна «Volkswagenwerk AG» по производству недорогих, малолитражных машин для «широких масс трудящихся». Знаменитый «фольксваген»-«жук» был разработан в 1933–1936 году выдающимся немецким конструктором Фердинандом Порше, но крупномасштабное производство этого автомобиля началось только после краха Третьего рейха (14905).

С 28 мая 1937 по 10 мая 1940 в Англии было правительство Н.Чемберлена (2443,411).

Авиапромышленность:

29 мая 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 0212 О проведении гос. испытаний самолета И-32 № 431 (6835, 16).

29 мая 1937 года инженер Трескин С.А. писал письмо зам. наркома оборонной промышленности Кагановичу М.М.

Докладная записка по вопросу создания крупносерийного завода по всем видам агрегатов наддува

Весьма большие требования предъявляемые к современному авиационному двигателю в отношении его веса, надежности, экономичности, большой мощности, высотности, удобства эксплуатации и автоматизации управления привели к чрезвычайному усложнению авиамоторной техники в целом.

В связи с этим авиадвигатель, представляя собой сам весьма сложную машину, кроме того оснащен целым комплексом весьма сложных и все более усложняющихся агрегатов как-то: винт регулируемого в полете шага, самопуски, карбюраторы или бензонасосы с форсунками, система зажигания (магнето, свечи, динамо), помпы (масляная, водяная, топливная, помпа авиапилота), агрегаты наддува (приводной нагнетатель, турбокомпрессор, центральный наддув или комбинация всех сразу). Сколь сложны вышеперечисленные агрегаты явствует хотя бы из того, что каждый из них в свою очередь оснащен целой серией автоматов и специальных механизмов. Каждый из перечисленных агрегатов представляет собой совершенно отдельную отрасль техники, требующую особого весьма серьезного изучения и специализации.

Все выше сказанное подтвердилось на практике и привело к разукрупнению авиамоторного производства и углубленной специализации по отдельным его звеньям. Действительно все виды агрегатов (за исключением агрегатов наддува), оснащающих авиадвигатель, производятся на отдельных мощных серийных заводах, поставляющих их на все серийные заводы, производящие непосредственно сами авиадвигатели. Причем успешное и быстрейшее развитие их в новые более совершенные типы обеспечивается мощными опытными отделами при серийных заводах.

Как на примеры можно указать заводы: № 28 винтов регулируемого в полете шага, № 20 помп водяных, масляных, бензиновых, автопилотов, № 132 самопусков, № 33 карбюраторов, № магнето и свечей.

Исключением из общего правила углубленной специализации и выделения в отдельную серийную и опытную производственную базу в настоящий момент являются лишь агрегаты наддува, что нужно считать особо неправильным, так как данные агрегаты являются одними из наиболее сложных (лопаточные машины) и разнообразных как с теоретической, так и конструктивной точек зрения и кроме того требуют специализированной производственной базы.

Отсутствие серийного завода по агрегатам наддува (приводные нагнетатели, турбокомпрессоры и т.д.) дает следующие отрицательные положения:

1. Загроможденность серийных моторных заводов специализированным производством.

2. Отсутствие специализированного серийного производства и мощной опытной базы по агрегатам наддува.

3. Отсутствие концентрации опыта технического и производственного, что приводит к тому, что опыт отдельных заводов, как положительный, так и отрицательный, задерживается (ввиду удаленности заводов и невозможности оперативной работы) или вовсе не передается отдельными заводами друг другу.

4. Серийные моторные заводы, не располагая специализированными кадрами, ведут работы по новым образцам работниками, не обладающими должной квалификацией.

5. Удорожание производственных расходов в целом и большой перерасход средств на опытные и экспериментальные работы, а также параллелизм в работе.

6. Опытные образцы новых более совершенных агрегатов (2-х скоростной и 2-х ступенчатый приводные нагнетатели, турбокомпрессоры и т.д.). Выполняются чрезвычайно медленными темпами: на серийных заводах по причинам указанным выше, а в ЦИАМ ввиду чрезмерной перегруженности и совершенно недостаточной производственной и экспериментальной баз.

7. В целом же все вышеуказанное приводит к весьма медленному разрешению вопросов о повышении высотности авиационного двигателя (одного из важнейших вопросов в авиации) и к медленному улучшению качеств агрегатов наддува. В то время как мы обязаны догнать и перегнать капиталистические страны. Малейшее промедление в выполнении опытных работ по авиационной технике – смертельно для этих работ и как следствие понижает обороноспособность нашей Родины.

Создание крупносерийного завода по агрегатам наддува (приводные нагнетатели, турбокомпрессоры и т.д.) с мощной опытной базой при нем даст следующие преимущества:

1. Разгрузит серийные моторные заводы от выполнения агрегатов наддува, для усовершенствования которых у них нет ни опыта, ни квалифицированных кадров.

2. За счет создания специализированного массового производства улучшится качество выполняемых образцов и уменьшится их стоимость.

3. Весь опыт: производственный, конструкторский и научно-экспериментальный будет сконцентрирован в одном месте.

4. Наличие единой мощной опытной, производственной и экспериментальной базы и квалифицированных в данной области работников, создаст все необходимые условия для быстрейшего выполнения новых агрегатов наддува и мощного развития НИР.

5. Чрезвычайно облегчит и ускорит передачу в серийное производство новых опытных образцов, так как они будут выполнены в опытном отделе того же серийного завода.

6. Все вышеуказанное создаст условия к быстрейшему и высококачественному разрешению повседневных вопросов связанных с высотностью и наддувом авиадвигателей.

7. Основные технические кадры, квалифицированные в области наддува и высотности авиадвигателей, которые на новом серийном заводе могли бы полностью возглавить и организовать работу конструкторскую (серийную и опытную), экспериментальную и научно-исследовательскую имеются в виде высококвалифицированного коллектива работников Лаборатории и КБ высотных агрегатов ЦИАМ.

На основании всего изложенного прошу Вас поднятый мною вопрос о создании серийного завода по агрегатам наддува поставить на обсуждение СНК (3829,10-11).

29 мая 1937 года начальник Секретариата НКТП В. Крюков писал письмо № 967сс в СНК Базилевичу

На В/№ 268/ко от 26 мая 1937 года

По поручению Рухимовича М.Л. направляю Вам копию приказа НКОП № 00112 от 20 мая 1937 года об изготовлении телемеханической установки пулемета ШКАС.

Заключение по вопросу изготовления ультра-пулемета будет представлено дополнительно.

Приложение: копия приказа на 2-х листах (3873,5).

20 мая 1937 года приказ № 00112 НКОП

На основании испытаний, произведенных 13 мая 1937 года автоматической перезарядки и спуска пулемета “Шкас”, осуществленных Остехбюро, а также учитывая заявления начальника ВС РККА и зам. начальника вооружения РККА об особой важности этой работы для ВС приказываю:

1. Включить дополнительно в план Остехбюро на 1937 год разработку опытных образцов системы автоматической перезарядки и электроспуска пулеметов “Шкас”, установленных на самолетах И-16.

2. Начальнику 1 гл. управления выделить Остехбюро для этой работы самолет И-16 с полным комплектом вооружения.

3. Директору завода № 81:

а) выделить для Остехбюро помещение для размещения самолета И-16, обеспечивающее возможность производить монтажные и оптовые работы;

б) выделить Остехбюро помещение для конструкторских работ;

в) предоставить Остехбюро тир по мере надобности;

г) выполнять отдельные производственные задания Остехбюро, связанные с этой работой, обеспечив это необходимыми материалами и свпомогательным оборудованием;

д) обеспечить Остехбюро консультацию и практическую помощь по установке приборов и оружия на самолетах.

4. Начальнику ОКБ-15 выделить для постоянной консультации и участия в работе Остехбюро специалиста по пулеметам “ШКАС”.

5. Начальнику ЦКБ-14:

а) обеспечить изготовление и разработку для Остехбюро опытных образцов автоперезарядок и спусков с установкой их на пулеметах;

б) откомандировать в распоряжение Остехбюро наиболее опытных и квалифицированных работников по пулеметам “ШКАС” и установкам под “ШКАС” (одного инженера-конструктора по пулемету, одного конструктора по установкам и одного сборщика).

6. Котту для проведения этой работы выделить Остехбюро на 1937 год 250000 рублей, установив окончательную потребную сумму после составления аванпроекта.

7. Обязать начальника 3 гл. управления НКОП Ванникова при всех разработках вооружения согласовать с начальником Остехбюро НКОП Бекаури и соответствующими управлениями НКО проекты с точки зрения автоматизации (перезарядка, автопуск) этого вооружения (3873,6-7).

29 мая 1937 г. при наземном отстреле ракетно-зажигательных снарядов РЗС-132 модели 143900 первого варианта использовали пусковое приспособление модели 1294 с углом возвышения 20°. Облегчить наблюдение за разрывами должны были по два мешочка с цветным желатинизированным порохом массой 50 г каждый, помещенные в БЧ боеприпасов. При их сгорании образовывалась хорошо видимая трасса, позволявшая засечь точку разрыва.

РЗ состоял из 35 шашек рецептуры НГВ с одной разрезной. По его торцам располагались пороховые воспламенители из 12 г ДРП каждый. : Размер критического сечения сопла с 31 мм до 28 мм ограничивала переходная втулка с развальцованными краями. Для каждого снаряда этой партии была измерена величина смешения координат центра масс относительно оси - эксцентриситет реактивной силы (сегодня это понятие существенно расширено и включает уже несколько значимых составляющих).

В головном очке БЧ устанавливали дистанционную трубку АГДТ-Б временем срабатывания 5 с. По отзывам испытателей, все снаряды вплоть до точки разрыва имели правильный полет». Действие вышибного заряда сопровождал довольно сильный звук. При этом зажигательные сегменты летели далеко вперед и зажигали траву поля на большом пространстве. Общие выводы по итогам испытаний РЗС-132 соответствовали его 82-мм аналогу.

В это же время, по теме 105 объекта в калибре 132 мм разработали Опытный ракетно-зажигательный снаряд РЗС-132 модели 144200 с увеличенными габаритами БЧ, в которой располагались 90 зажигательных сегментов (также от 76-мм зажигательных артснарядов) уложенных в шесть рядов по 15 штук. Ряды сегментов изолировали один от другого из байки с центральным отверстием диаметром 25 мм.

По всей видимости, это был вариант ракетного боеприпаса с БЧ. приближенной по массе к ракетно-осколочному снаряду.

12 июня 1937 г. два таких снаряда подвергли заводским испытаниям с целью проверки безотказности воспламенения зажигательных сегментов, уложенных в картонных кольцах. Итак, подробнее об этом новшестве. Для удобства снаряжания удлиненной БЧ каждый ряд сегментов решили сначала укладывать в два картонных кольца (это большая и малая обоймы), фиксировавшие «звезду» из сегментов боевого снаряжения В таком виде весь ряд было удобнее помещать на самое дно БЧ. Через центр рядов сегментов были пропущены стопиновые нити (вернее, жгуты из 2-3 нитей). Все боевые элементы укладывали заготовками по направлению к дну БЧ. Вышибные заряды состояли из навесок ДРП массой по 15г.

У стенда на опытной площадке Софринского КИАП снова хлопотали начальник группы №1 военинженер 3 ранга Л.Э.Шварц и ведущий инженер В.А.Артемьев. Как и в прошлый раз, БЧ на стенде «запускали» от помешенного в нее пиропатрона. А зря, ведь в случае применения взрывателя АГДТ-Б. снова могло выбрасывать сначала только передний ряд, а через секунду — весь остальной боевой заряд. Испытатели констатировали, что обтекатели БЧ отрывались одновременно с выбросом всех суббоеприпасов.

В первом случае из 90 зажигательных элементов не воспламенились только два. Зато у второго снаряда стопиновые нити охватывали заготовки сегментов периферийного ряда (прилегающих к картонным кольцам) и подводились к центральному жгуту. В этом боеприпасе все сегменты воспламенились.

На основании проведенных опытов, а также с учетом «удобства и быстроты снаряжания боеприпасов благодаря использованию картонных обойм», испытатели рекомендовали в дальнейшем применять поддонную укладку у всех 132-мм ракетных зажигательных снарядов. Однако с. южная система расположения огнепроводов повышала и без того немалую себестоимость боеприпасов (11402).

29 мая 1937 наркому оборонной промышленности (куда входил авиапром) М.Л. Рухимовичу было направлено письмо с просьбой утвердить экипаж Леваневского в составе: второй пилот Кастанаев, штурман В.И. Левченко («орденоносец, флаг-штурман ВВС Балтийского моря, принимавший участие в перелете т. Леваневского из Лос-Анжелеса в Москву в 1936 году»), первый бортмеханик Побежимов («участвовал в крупноарктическом перелете т. Молокова в 1936 г.»), второй бортмеханик Годовиков и, как сказано в письме, «кандидатуру радиста мы подбираем...» (12725).

Другие оборонные отрасли:

29 мая 1937 вышел приказ НКТП № 74с. О порядке подачи заявок на отдельные материалы для обеспечения оборонных заказов. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 306. Л. 19) (15246).

29 мая 1937 вышел приказ НКТП № 73с. Об обеспечении оборудованием, изделиями и материалами Красноармейской судоверфи Главречпрома НКТП СССР. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 312-331) (15246).

Армия:

29 мая 1937 в Испании пара СБ по ошибке отбомбилась по немецкому карманному линкору Дойчланд. Командир отряда Н.А.Остряков решил, что это Канариас и с 2000 м попал двумя ФАБ-100 (из 6 сброшеных). Убито 22 и ранено 86 (8682,26).

29 мая 1937 г. пара СБ обнаружила в районе острова Ibiza военный корабль, весьма напоминающий пресловутые крейсера. Самолет Н.Острякова атаковал корабль, который на деле оказался немецким линкором "Дойчланд". Одна из сброшенных бомб попала в кают-компанию, где при взрыве погибли 31 человек команды, еще 83 было ранено. Немцы ответили на это обстрелом прибрежного города Альмерия. Были многочисленные жертвы среди мирного населения (12027).

29 мая 1937 на вокзале в Минске арестован советский командарм И. Уборевич (4962).

29 мая 1937 г. органами НКВД арестован Уборевич И.П. командующий Белорусским ВО. Вместо него командующим назначен И.П.Белов переведенный из Московского ВО (11641).

29 мая 1937 года Тухачевского допросил Ежов. В результате этого допроса были получены "признательные показания" Тухачевского:

"Еще в 1928 году я был втянут Енукидзе в правую организацию. В 1934 году я лично связался с Бухариным, с немцами я установил шпионскую связь с 1925 года, когда я ездил в Германию на учения и маневры... При поездке в 1936 году в Лондон Путна устроил мне свидание с Седовым (сыном Троцкого). Я был связан по заговору с Фельдманом, Каменевым С.С., Якиром, Эйдеманом, Енукидзе, Бухариным, Караханом, Пятаковым, Смирновым И.Н., Ягодой, Осипяном и рядом других" (17324).

Жизнь и внутренняя политика:

29 мая 1937 русский писатель Александр Куприн, решив вернуться из эмиграции, выехал из Парижа в Россию (4962).

29 мая 1937 А.Куприн отправился из Парижа на родину (3491).

За рубежом:

29 мая в 1937 году заключен контракт на постройку двух опытных экземпляров итальянского истребителя «Ro.51» («ММ.338» и «ММ.339») (14906).

29 мая 1937 в Японии была опубликована пятилетняя программа развития основных отраслей промышленности - программа вооружения (3186).

Другие оборонные отрасли:

30 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00119. О мероприятиях по выполнению постановления правительства об увеличении живучести артиллерийских орудий. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 196-205) (15244).

Армия:

30 мая 1937 года уже после ареста Якира и Уборевича решением Политбюро ЦК ВКП(б), а затем 30 мая - 1 июня 1937 года опросом членов ЦК ВКП(б) и кандидатов в члены ЦК было оформлено и подписано Сталиным постановление:

"Утвердить следующее предложение Политбюро ЦК: ввиду поступивших в ЦК ВКП(б) данных, изобличающих члена ЦК ВКП(б) Якира и кандидата в члены ЦК ВКП(б) Уборевича в участии в военно-фашистском троцкистском правом заговоре и в шпионской деятельности в пользу Германии, Японии, Польши, исключить из рядов ВКП и передать их дела в Наркомвнудел".

30 мая 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение:

"Отстранить тт. Гамарника и Аронштама от работы в Наркомате обороны и исключить из состава Военного совета, как работников, находящихся в тесной групповой связи с Якиром, исключенным ныне из партии за участие в военно-фашистском заговоре".

Гамарник в это время в связи с болезнью находился у себя на квартире.

По приказанию Ворошилова 31 мая 1931 года заместитель начальника Политуправления РККА А.С. Булин и начальник управделами НКО И.В. Смородинов выехали к Гамарнику и объявили ему приказ НКО об увольнении его из РККА Сразу же после их ухода Гамарник застрелился.

На следующий день в "Правде" и других газетах было опубликовано:

"Бывший член ЦК ВКП(б) Я.Б. Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством" (17324).

Авиапромышленность:

31 мая 1937 г. в письме Наркому Оборонной Промышленности Рухимовичу Каганович, объясняя срыв сроков постройки самолетов “ИВАНОВ”, жалуется, что: “...задержка в производстве происходит в силу того, что Управление Военно-Воздушных Сил до сего времени окончательно не разрешило вопрос о комплекте бомб и типе задней стрелковой точки (9649).

31 мая 1937 г. в письме наркому оборонной промышленности Рухимовичу от Каганович, объясняя срыв сроков постройки самолетов «Иванов», жалуется, что: «...задержка в производстве происходит в силу того, что Управление Военно-Воздушных Сил до сего времени окончательно не разрешило вопрос о комплекте бомб и типе задней стрелковой точки.

21 февраля 1937 г. нам удалось добиться утверждения комплекта бомб Отделом Авиационного вооружения УВВС и тогда же этот перечень был передан комкору т. ЛАВРОВУ на утверждение. Утвержденный перечень был получен нами от УВВС только 3 апреля, т.е. по прошествии более полутора месяцев. После этого 27 апреля на макетной комиссии по самолету «Иванов» завода № 156 комкор т. ЛАВРОВ просил вновь переслать ему перечень комплекта бомб для дальнейшего уточнения, причем обещал окончательно утвердить его между 5 и 7 мая.

На сегодняшний день мы не имеем этого перечня с утверждением УВВС КА и ведем всю работу по бомбовому вооружению на этих самолетах согласно наших первоначальных предложений.

Вопрос о задней стрелковой точке также до сего времени окончательно не решен. 1-м Главным Управлением были предъявлены для самолета «Иванов» различные варианты турелей как в проектах, так и на макетах, но были отвергнуты УВВС.

УВВС предложил в качестве турели для задней стрелковой точки модифицированную турель МВ, спроектированную Конструкторским бюро УВВС тт. Веневидовым и Можаровским. Все наши попытки получить от Конструкторского бюро УВВС чертежи этой турели до сих пор результатов не дали, и, по справке работника УВВС т. СОЛДАТОВА, задания на разработку указанной турели тт. МОЖАРОВСКОМУ и ВЕНЕВИДОВУ до сих пор не дано.

У нас нет никакой уверенности в том, что в ближайшее время мы сможем получить окончательно утвержденное воо ружение на самолет «Иванов», а это в значительной степени будет задерживать нас в сроках строительства этих самолетов.

Прошу Вас принять меры к урегулированию этого вопроса» (11374,39).

31 мая 1937 г. ст. военпред УВВС на заводе N 84 в/инженер 2 ранга Осипенко писал письмо N 7291с начальнику 2 отдела УМТС ВВС бригинженеру Александрову.

Доношу, что конструктор Поликарпов делает специальный макет самолета дублера МПИ-1 2М103 с разнесенным вертикальным хвостовым оперением.

В данное время на макете устанавливается оборудование и нужно установить вооружение.

Согласно заключения по эскизному проекту МПИ-1, утвержденного начальником ВВС 19 декабря 1936 г. этот самолет-дублер должен быть вооружен по следующей схеме:

1. Передний огонь - 3 Швака 20 мм с запасом патронов по 150 шт. на каждую пушку, из них 2 Швака жестко установленные в крыле, а один Швак в носу фюзеляжа, с конусом обстрела в 20 градусов. Кроме того два пулемета Шкасс в крыле с запасом патрон по 500 шт. на каждый пулемет.

2. Один пулемет Шкасс турельный с запасом патрон 500 шт. для обстрела верхней полусферы.

3. Один пулемет Шкасс с запасом 500 шт. патрон для обстрела вниз (люковая установка).

4. бомбардировочное вооружение тоже, что и в основном варианте истребителя.

В данное время КБ Поликарпова разработало для этого самолета дублера семь вариантов нижеуказанных схем вооружения, в зависимости от целевого использования самолета. Эти схемы для нас являются еще неофициальными, т.к. военведу Поликарповым они не предъявлялись (3336).

31 мая 1937 маршал Ворошилов направил заместителю председателя СНК СССР В.Я. Чубарю докладную записку, в которой указывал: «Проведенные предварительные прикидки о возможности установки пушек Инженера т. Кондакова на строящемся самолете МПИ (т. Поликарпова) показали, что такая установка может быть произведена только при крупных переделках самолета и при внесении ряда изменений в конструкцию самой пушки. Как то, так и другое является крайне нежелательным. Кроме того, конструктор т. Поликарпов сильно загружен разработкой ряда других конструкций и поэтому нецелесообразно загружать его дополнительно». По этим причинам Ворошилов настаивал на постройке истребителя специально под пушку Кондакова. В конечном итоге, после короткой «подковерной» борьбы ВИТ-1 остался за Шпитальным, а Кондаков свой самолет так и не получил.

Планом опытного самолетостроения на 1937 г. предусматривалась постройка двух опытных экземпляров самолета МПИ 2М-103. Максимальная скорость полета на высоте 5000 м должна была достигать 500-550 км/ч, посадочная скорость - 100-110 км/ч, дальность полета - 1500 км (21188).

31 мая 1937 г. военпред завода № 84 писал начальнику 2-го отдела УМТС ВВС РККА бригинженеру Александрову о том, что смена состава вооружения и оборудования ВИТ-2 предполагалась исключительно в условиях строевого аэродрома.

Замена вооружений МПИ по любому из вариантов в строевых частях должна была занять не более 20 часов. Один и тот же самолет мог использоваться в качестве скоростного бомбардировщика, истребителя крупных целей, штурмовика, пикирующего бомбардировщика, дальнего разведчика, истребителя сопровождения, среднего бомбардировщика (в перегрузочном варианте) (19850).

31 мая 1937 г. военпред завода № 84 писал начальнику 2-го отдела УМТС ВВС РККА бригинженеру Александрову, что замена вооружений [МПИ]по любому из этих вариантов в строевых частях займет не более 20 часов. Один и тот же самолет мог использоваться в качестве скоростного бомбардировщика, истребителя крупных целей, штурмовика, пикирующего бомбардировщика, дальнего разведчика, истребителя сопровождения, среднего бомбардировщика (в перегрузочном варианте). Согласно утвержденным в июне 1937 г. требованиям ВВС, все варианты должны были иметь пушку ШВАК в кабине штурмана, пулемет ШКАС в кабине стрелка и люковый пулемет (лишь штурмовик почему-то оснащался двумя подвижными пулеметами ШКАС вместо пушки в кабине штурмана). Истребитель сопровождения, истребитель крупных целей (ВИТ) и дальний разведчик бомбовой нагрузки внутри фюзеляжа не имели. Скоростной и средний бомбардировщики несли в фюзеляже 800 кг бомб, причем средний бомбардировщик должен был допускать подвеску одной бомбы весом 500 кг под фюзеляжем или четырех по 100 кг под крылом. Штурмовик нес 20 бомб весом по 15 кг, пикирующий бомбардировщик-до тонны бомб.

Дополнительное стрелково-пушечное вооружение состояло:

- у всех бомбардировщиков - из двух неподвижных пулеметов ШКАС в фюзеляже,

- у истребителя крупных целей (ВИТ) - из двух 37-мм пушек в центроплане,

- у штурмовика - из двух ШКАС и двух ШВАК в центроплане и двух неподвижных ШКАС в фюзеляже,

- у истребителя сопровождения и дальнего разведчика — из двух пушек ШВАК в центроплане (10667).

31 мая 1937 маршал Ворошилов направил в Комитет обороны при СНК СССР докладную записку, в которой писал: «Проведение предварительных прикидок о возможности установки пушек Кондакова на строящиеся самолеты МПИ (Поликарпова) показали, что такая установка может быть произведена только при крупных переделках самолета и при внесении ряда изменений в конструкцию самой пушки. Как то, так и другое является крайне нежелательным. Кроме того, конструктор Поликарпов сильно загружен разработкой ряда других конструкций и поэтому нецелесообразно загружать его дополнительно». По этим причинам Ворошилов настаивал на ранее запланированной постройке истребителя специально под пушку Кондакова. В конечном итоге ВИТ-1 остался за Шпитальным, а Кондакову самолет так и не построили. Пришлось ему довольствоваться двухмоторным разведчиком Р-6 (17500).

31 мая 1937 и Соловьев с завода 67 и доцент МГУ Рахматулин писали письмо N 1467 в Отдел изобретений НКО по вопросу планирующей авиабомбы с аэродинамической стабилизацией. Бомба предназначалась для бомбометания с больших высот по наземным целям, защищенным ПВО. При снабжении двигателем (винтовым, ракетным) может быть применена по воздушным целям. Подвеска осуществляется с помощью ушка обычной конструкции (2855).

21 февраля 1937 г. нам удалось добиться утверждения комплекта бомб Отделом Авиационного Вооружения УВВС и тогда же этот перечень был передан Комкору т. ЛАВРОВУ на утверждение. Утвержденный перечень был получен нами от У ВВС только 3 апреля, т. е. по происшествии более полутора месяцев.

После этого 27 апреля на макетной комиссии по самолету “ИВАНОВ” завода № 156 Комкор т. ЛАВРОВ просил вновь переслать ему перечень комплекта бомб для дальнейшего уточнения, причем обещал окончательно утвердить его между 5 и 7 мая.

На сегодняшний день мы не имеем этого перечня с утверждением УВВС КА и ведем всю работу по бомбовому вооружению на этих самолетах согласно наших первоначальных предложений.

Вопрос о задней стрелковой точке также до сего времени окончательно не решен, 1-м Главным Управлением были предъявлены для самолета “ИВАНОВ” различные варианты турелей, как в проектах, так и на макетах, но были отвергнуты УВВС.

УВВС предложил в качестве турели для задней стрелковой точки модифицированную турель MB, спроектированную Конструкторским бюро УВВС т. т. Веневидовым и Можаров-ским. Все наши попытки получить от Конструкторского бюро УВВС чертежи этой турели, до сих пор результатов не дали и по справке работника УВВС т. СОЛДАТОВА задания на разработку указанной турели т. т. МОЖА-РОВСКОМУ и ВЕНЕВИДОВУ до сих пор не дано.

У нас нет никакой уверенности в том, что в ближайшее время мы сможем получить окончательно утвержденное вооружение на самолет “ИВАНОВ”, а это в значительной степени будет задерживать нас в сроках строительства этих самолетов.

Прошу Вас принять меры к урегулированию этого вопроса” (9649).

31 мая 1937 года К. Ворошилов писал письмо № 27207сс зам. председателя СНК Чубарю В.Я.

На № 288/ко

По предложениям Рухимовича сообщаю:

С изменением срока изготовления 5-ти пушек конструкции инженера Кондакова с 1-го августа на 1 ноября 1937 года – согласен.

Проведенные предварительные прикидки о возможности установки пушек инженера Кондакова на строящемся самолете МПИ (Поликарпова) показали, что такая установка может быть произведена только при крупных переделках самолета и при внесении ряда изменений в конструкцию самой пушки.

Как то, так и другое является крайне нежелательным. Кроме того, конструктор Поликарпов сильно загружен разработкой ряда других конструкций и потому нецелесообразно загружать его дополнительно.

Поэтому прошу проект постановления, в части изготовления специального пушечного истребителя, оставить в прежней редакции (3830,14).

Другие оборонные отрасли:

31 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00120. Об обеспечении выполнения заказа НКО СССР в 1937 г. на специальные артвыстрелы. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 206-207) (15244).

31 мая 1937 вышел приказ НКОП № 00118. Об обеспечении полной мобилизационной готовности электрохозяйства предприятий НКОП СССР. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 195-195) (15244).

Армия:

На 31 мая 1937 28 "зетов" (из них 21 исправный) находились на аэродроме Вилья-Франка, 31 (30 исправных) - в Аргамасилье. В том же месяце сделали попытку перегнать самолёты на изолированный север страны, но неудачно. Один Р-Зет разбился (причём на территории Франции), а остальные вернулись назад (11995).

31 мая 1937 на вокзале в Брянске арестован советский командарм И. Якир (4962).

31 мая 1937 при попытке ареста застрелился глава Политического управления Красной Армии Я. Гамарник (4962).

31 мая 1937 г. застрелился Я.Б. Гамарник армейский комиссар 1-го ранга начальник ПУ РККА, заместитель наркома НКО, член Военного Совета (11641).

31 мая 1937 застрелился Я.Гамарник (1103,17).

31 мая 1937 согласно Глафире Блюхер второй половине дня Василий Константинович и первый секретарь Дальневосточного крайкома ВКП(б) тов. Лаврентьев (Карвелашвили) поехали навестить приболевшего Якова Борисовича Гамарника к нему домой... К вечеру, еще засветло, муж вернулся домой... На следующий день я, просматривая утреннюю почту... прочла... о том, что вчера, 31 мая, покончил жизнь самоубийством махровый враг народа Я.Б.Гамарник". Блюхер жене откоментировал это так: "... Яков Борисович, по-видимому, уже говорил с Киевом по прямому и уже знал, что Иону Якира арестовали... Значит в тот момент, когда мы отъезжали, энкэвэдэвцы ринулись в дом, чтобы арестовать Якова Борисовича. Он застрелился. Успел" (3573).

К 31 мая 1937 г. все арестованные после применения к ним «физических мер воздействия» «признали» свое участие в «военном заговоре». Сталин в течение недели с 21 по 28 мая 1937 г. ежедневно принимал наркома внутренних дел Н. И. Ежова, получал протоколы допросов арестованных. За «тесную групповую связь» с Якиром 31 мая был уволен из РККА начальник ГПУ РККА, зам. наркома обороны Я. Б. Гамарник. Получив извещение о своем увольнении и понимая, что за этим последует, он в тот же день застрелился. 1 — 4 июня 1937 г. в Кремле на расширенном заседании Военного совета Ворошилов сделал доклад о раскрытом органами НКВД заговоре в РККА. 2 июня на Военном совете выступил Сталин. Сославшись на показания арестованных, он сделал вывод, что в стране был «военно-политический заговор против Советской власти, стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами». Политическими руководителями заговора он назвал Троцкого, Бухарина, Рыкова, Рудзутака, Карахана, Енукидзе, Ягоду, военными руководителями — Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Гамарника. «Это — ядро военно-политического заговора, ядро, которое имело систематические сношения с германскими фашистами, особенно с германским рейхсвером». Всех, кроме Рыкова, Бухарина и Гамарника, он назвал шпионами немецкой разведки. О Тухачевском Сталин заявил: «Он оперативный план наш, оперативный план — наше святое святых передал немецкому рейхсверу. Имел свидание с представителями немецкого рейхсвера. Шпион? Шпион... Якир — систематически информировал немецкий штаб... Уборевич — не только с друзьями, с товарищами, но он отдельно сам лично информировал, Карахан — немецкий шпион, Эйдеман — немецкий шпион, Корк информировал немецкий штаб, начиная с того времени, когда он был у них военным атташе в Германии». Согласно протоколу заседания Военного совета от 2 июня Сталин заявил: «Это военно-политический заговор. Это собственноручное сочинение германского рейхсвера. Я думаю, что эти люди являются марионетками и куклами в руках рейхсвера. Рейхсвер хочет, чтобы у нас был заговор, и эти господа взялись за заговор. Рейхсвер хочет, чтобы эти господа систематически доставляли им военные секреты. Рейхсвер хочет, чтобы существующее правительство было снято, перебито, и они взялись за это дело, но не удалось. Рейхсвер хотел, чтобы в случае войны было все готово, чтобы армия перешла к вредительству с тем, чтобы армия не была готова к обороне, этого хотел рейхсвер, и они это дело готовили. Это агентура, руководящее ядро военно-политического, заговора в СССР, состоящее из 10 патентованных шпиков и 3 патентованных подстрекателей шпионов. Это агентура германского рейхсвера. Вот основное». После предъявления им 7 — 8 июня обвинения 11 июня состоялся скоротечный закрытый суд, признавший Тухачевского, Уборевича, Якира, Эйдемана, Ягоду, Енукидзе, Фельдмана, Примакова, Путну и других виновными и подлежащими расстрелу 12 июня 1937г. приговор был приведен в исполнение. Через 9 дней после суда 980 командиров и политработников были арестованы как участники военного заговора{9}. В общей сложности мутная волна репрессий в 1937 — 1938 гг. захлестнула почти 37 тыс. Краскомов (Военно-исторический журнал, 1993, № 1, с. 56.) (11784).

За рубежом:

31 мая в 1937 году фирма "Гамбургер флюгцойбау" предложила РЛМ два проекта гидросамолетов и РЛМ одновременно присвоило проектам обозначение «Hе.120» и «Hа.222». Основная конструкция «Не 120» разрабатывалась инженером Вальтером Понтером. После смерти Понтера в 1938 году дальнейшие работы над машиной осуществлялись под руководством инженера Карла Шверцтлера по заказу авиакомпании «Люфтганза". После начала войны этот проект был аннулирован в пользу машины «Блом и Фосс» «BV 222» («Hа.222»).

31 мая 1937 германские военные корабли обстреливали испанский город Альмерия (3186).

31 мая 1937 Берлин. Встреча посла Великобритании Гендерсона с германским послом в Австрии Папеном. Гендерсон: "Англия полностью понимает необходимость урегулирования вопроса [об Австрии] в рамках германского рейха" (7444).

Авиапромышленность:

В конце мая 1937 ДБ-3 в варианте сухопутного торпедоносца был подготовлен к испытаниям торпедного вооружения, но при перегонке заводским л с 39 завода на Щелковский аэродром произошла авария (2405,87).

В конце мая 1937 года директором завода № 39 назначается И.М. Зальцман, однако вскоре его заменяет В.И. Журавлев. Главным инженером становится Д.В. Голяев (15223).

В конце мая 1937 года директором завода № 39 назначается И.М. Зальцман, однако вскоре его заменяет В.И. Журавлев. Главным инженером становится Д.В. Голяев (19565).

В конце мая 1937 В.П.Чкалова и Г.Ф.Байдукова вызывали в Кремль. Был решен вопрос о перелете в США. И.В.Сталин спросил о планах С.А.Леваневского, то сказал, что полетит на ДБ-А, который строит В.Ф.Болховитинов на 22 заводе. В.Ф.Болховитинов не хотел. М.М.Каганович заставил (100,41).

В конце мая 1937 на 31 заводе закончились заводские испытания КОР-1 М-25, которые шли с сентября 1936. Начались гос. испытания (2405,86).

Конец мая 1937 г.-летчик П.Г.Головин впервые пролетел над Северным полюсом на самолете Р-6 (11641).

Другие оборонные отрасли:

В конце мая 1937 г. с завода №7 на НИАП были направлены три опытных образца 60-мм ротных минометов с вьюками, инструментами и принадлежностью: один, изготовленный по чертежу АНИИ, два – по чертежу СКБ-4 завода №7 в двух вариантах: с малой плитой и плитой от 82-мм ротного миномета СКБ-4. Программа полигонных испытаний включала в себя проверку следующих характеристик при стрельбе и переноске (по пересеченной местности на расстоянии 5 км): удобство обслуживания системы в бою (ведение огня, маневрирование), прочность и устойчивость системы, меткость и дальность системы, скорострельность (без исправления наводки и с исправлением наводки), качество мины (осколочность мины, устойчивость на полете при нулевом заряде, прочность стабилизаторов), а также основных и дополнительных зарядов.251 С обеспечением испытаний 60-мм минами сохранялась сложная ситуация. В апреле 1937 г. инженером группы «Д» В. Н. Игнатенко по указанию ОБА АУ РККА была проведена проверка работ по штамповке перьев на заводе им. Ухтомского, в ходе которой выяснилось, что изготовление штампов проводилось с нарушениями чертежа. Установленные сроки изготовления 60-мм мин не были выполнены: к середине июня 1937 г. были изготовлены только 2 000 корпусов и около 745 стабилизаторов, при этом В. Н. Игнатенко было зафиксировано их несоответствие чертежам АНИИ. Единственным способом исправления брака было признано введение наружной обработки корпуса мины. Во время разбирательства с изготовлением 60-мм мин «эхом» опять прозвучала ситуация с 82-мм минами, когда по требованию промышленности группе «Д» АНИИ пришлось вносить изменения в чертежи, что повлекло за собой значительный объем брака при серийном производстве мин на заводе «Ростсельмаш». Учитывая то, что чертежи 60-мм мин были составлены аналогично чертежам 82-мм мин для серийного производства, совместно с представителем завода было принято решение об изготовлении партии 60-мм мин по измененным чертежам. Отсутствие мин задерживало испытания зарядов, изготовлявшихся заводом №6 им. Морозова, поэтому было принято решение поставить на НИАП в срок до 1 августа 1937 г. 1 000 шт. лафетопробных мин, выполненных по первоначальному чертежу (без механической обработки корпуса), а оставшиеся 4 000 мин изготовить по измененному чертежу (с наружной обработкой корпуса мины) в срок до 1 октября 1937 г.252 Испытания основных зарядов к 60-мм миномету было проведено в лаборатории IX отдела АНИИ в августе 1937 г.253 Дополнительные заряды изготавливались на заводе №6 им. Морозова.254 Учитывая перенос сроков поставки мин, полигонные испытания опытной серии 60-мм ротных минометов АНИИ были проведены в октябре 1937 г.255 (20074).

В конце мая 1937 года на завод № 8 из Германии была доставлена 3,7-см ПТП обр. 1936 г., у нас эта артсистема именовалась 37-мм пушкой ОД, то есть "особой доставки", так АУ секретило пушку от командиров РККА. Пушка имела ряд интересных конструктивных решений и понравилась начальству (3861).

С конца мая 1937 года на заводе № 183 проектирование нового танка стало вестись активными темпами и сразу же по двум направлениям: в КБ отдела 100 доводили свой вариант, представленный еще 21 мая, а Дик разрабатывал свою машину. А вскоре необходимость создания нового танка, который смог бы находиться в производстве не менее трех лет и соответствовал бы требованиям современной войны, была подтверждена на самом высшем уровне (12217).

В конце мая 1937 г под влиянием инженеров КБ № 4, считавших невозможным реализацию высоких требований УВМС к защите (от торпед с 750 кг тротила и 406-мм снарядов) в рамках указанного тоннажа, и изменивших свое мнение Алякринского и Либеля, Орлов и Муклевич пошли на увеличение стандартного водоизмещения до 55 000 т. Это было оправданное в целом решение, позволявшее получить действительно мощный линкор, хотя и значительно более крупный, чем предусматривалось уже намеченным к подписанию англо-советским соглашением (3898). Разработка нового технического пр. 23 затянулась более чем на два года из-за нарушения преемственности военно-морского руководства и промышленности в результате репрессий, объективной сложности решения ряда технических вопросов (главные механизмы, защита, вооружение), а отчасти из-за недостаточно высокой квалификации конструкторов и моряков, наблюдавших за проектированием и оценивавших его качество. Всего бьшо разработано последовательно 5 вариантов проекта (3898).

Армия:

В конце мая 1937 нарком НКО СССР К.Е.Ворошилов неожиданно получает в свой адрес довольно любопытное письмо от комкора П. Дыбенко...Маршала СССР А.И.Егорова снимают с должности начальника ГенШтаба РККА. На его место назначают командарма 1-го ранга Б.М.Шапошникова (11641).

К концу мая 1937 в Испании было около 150 СБ (АНТ-40), в основном пилотировавшихся нашими экипажами. Отличались неточностью бомбометания и недисциплинированностью. Экипаж двух СБ без приказа атаковал немецкий линкор Дойчланд. Бомба взорвалась в столовой и удили 22 и ранила 18. Немцы отомстили и 31 мая немецкий крейсер и четыре эсминца выпустили 200 снарядов по Альмерии (1493,51).

К концу мая 1937 г. численность японских войск в Китае превысила 20 тыс. человек. Расквартированные в городах японские войска вели себя вызывающе, непрерывно проводя маневры, что создавало напряженную обстановку в районе Пекина и Тяньцзиня (3871).

Внешняя политика:

В конце мая  1938  года в Китай прибыла первая группа советских военных советников, а уже 13 сентября  1938  года китайский посол в Москве Ян Цзе с большой похвалой отозвался об их работе. Он сообщил, что советские советники распределены по военным округам и фронтам, пользуются у командования заслуженным авторитетом и "проявляют огромнейшее рвение в своей работе" (17353).

Авиапромышленность:

В конце мая – начале июня 1937 года в НИИ ВВС прошли испытания И-162 – четырехпулеметного И-16 тип 5.

Летал П.У. Фокин, оценки и наблюдения которого в ходе испытаний не вызвали сомнений у следователей ГУГБ НКВД в ходе дел по «вредителям» в УВВС и НИИ ВВС, а затем и на заводе № 21.

Всего было выполнено 9 полетов по четырем типам заданий: стрельба по наземным целям с маневра, стрельба в воздухе, стрельба по конусу и ночная стрельба. Даже в горизонтальном полете внешние пулеметы после 30-40 выстрелов давали задержку. Электроспуски из-за дефектов пришлось отключить, а с «механикой» по конусу попасть не очень удавалось – «выжать» все четыре гашетки одновременно, как показали прежние испытания, было невозможно, и самолет начинал рыскать в сторону «отстающего» пулемета. При ночной стрельбе четыре огненных шара слепили летчика настолько, что он легко мог «потерять землю». Явно требовалась установка пламегасителей. В полетах с маневрированием происходило примерно следующее: «С разворота под 90 градусов огонь вели все четыре пулемета. После петли – вначале огонь вели все четыре пулемета, затем отказали внешние пулеметы. С переворота внешние пулеметы не работали совсем».

О перезарядке старший летчик лейтенант Фокин в отчете писал так: «Ручки перезаряжания внешних пулеметов доступны для перезарядки в воздухе физически сильному летчику, так как рука в момент перезарядки находится в весьма неудобном положении (на изломе употребляя силу для перезарядки вверх) и доступны только на низках высотах в летнем обмундировании, зимой же и на высоте перезарядка невозможна». Кроме того, Павел Ульянович отмечал, что необходимо на верхних лючках над внешними пулеметами поставить в середине еще два замка Фейри – на каждую сторону по одному, так как в полете их отсасывает на 3-4 сантиметра, а во время пикирования – вообще на 6-8.

Заключение по результатам испытаний было ожидаемым: «4-х пулеметная установка под пулеметы ШКАС на самолете И-16, изготовленная заводом № 21, предъявленная на испытания 3- й раз, повторные полигонные испытания не выдержала… Заводу № 21 срочно устранить отмеченные недостатки, указанные в отчете и вновь предъявить на испытания.

Просить начальника АВ ВВС РККА дать указания военпреду завода № 21, не принимать на испытание вооружение самолета при наличии не устраненных дефектов». На этом эпопея с дополнительными ШКАСами в консолях, по сути, закончилась (23033).

Авиапромышленность:

В мае 1937 года был одобрен макет самолета «Иванов» или «Сталинское задание» (СЗ), построенный на заводе №156 (11849).

В мае 1937 года в Москве на заводе № 156 построили третий экземпляр самолета. В том же году рассматривался вопрос о привлечении этой машины для поисков экипажа С.А. Леваневского. Для этого предлагаюсь за счет увеличения запаса горючего довести дальность полета до 6000 км. При этом разбег машины возрастал до 900 метров, а потолок после выгорания 2500 кг горючего достигал 7500 метров (12725).

В мае 1937 комиссия утвердила полноразмерный макет самолета П.О.Сухого, построенный на заводе № 156, который после доработки проекта, именовавшегося на этой стадии «Иванов» или «Сталинское задание» (СЗ) (19102).

В мае 1937 по прибытии в Советский Союз самолеты подвергли тщательному изучению. Машину № 33 отправили на Государственные испытания в НИИ ВВС. Комплектация оборудования и вооружения оставалась американская.

В первой половине 1937 г. V-11GB тщательно изучали в ЦАГИ и НИИ ВВС. Ведущим летчиком-испытателем по «Валти» был к-н А.К. Долгов, но пробовали его пилотировать очень многие, начиная с тогдашнего на-чальника НИИ комдива Н.Н. Бажанова. В графе «летчики облета» перечислены фамилии Стефановского,Федрови, Нюхтикова и многих других известных испытателей. Самолет № 33 прошел полный комплекс испытаний в объеме более 70 летных часов, включая и учебные воздушные бои.

Выводы оказались двоякими, С одной стороны, в НИИ ВВС констатировали, что «Самолет «Волти» (тогда писали и «Волти», и «Вулти», и «Вульти») при существующем бомбовом вооружении и оборудовании может выполнять задачи штурмовика и бомбардировщика, но по своим летным данным (недостаточная скорость полета и большое время виража) и плохой обороноспособности он, как боевой самолет, к настоящему времени устарел». Действительно, V-11G в варианте штурмовика (с горючим только в фюзеляжных баках и мелкими бомбами на внутренней подвеске) весил 4015 кг – почти вдвое больше, чем советский Р-10. Даже при менее мощном моторе М-25В серийный Р-10 имел максимальную скорость полета почти на 30 км/ч больше, значительно выигрывал в скороподъемности (на набор 5000 м уходило 12,4 минуты по сравнению с 18 минутами у V-11G) и еще больше – в горизонтальном маневре; лучше были у Р-10 и взлетно-посадочные характеристики. Американский самолет был сложнее в пилотировании, чем отечественные Р-5 и Р-10. Устойчивость его признали недостаточной: пилот в воздухе не мог бросить ручку.

Вооружение американского штурмовика советские специалисты также сочли устаревшим. Задняя установка имела малые углы обстрела и не обеспечивала должной защиты от истребителей; при отсутствии выдвижной установки нижняя полусфера оставалась почти совершенно неприкрытой. Учебные бои с И-16 тип 4 показали, что V-11G ни уйти от истребителя, ни уклониться от его атак не может. В сочетании с низкой эффективностью оборонительного вооружения это означало, что в случае перехвата самолет практически обречен на гибель. Неудачной и ненадежной признали кассету для мелких бомб, укладка боекомплекта в которую осуществлялась только на ощупь. Химического вооружения (которому в ВВС РККА в те годы придавали большое значение) у V-11G вообще не было. Более того, расположение наружных бомбодержателей исключало подвеску на них советских химических выливных авиаприборов (ВАПов). Не предусматривалась и эксплуатация самолета при сильных морозах.

С другой стороны, во многих отношениях конструктор машины Джералд Валти намного опередил советских самолетостроителей. В Акте утверждения отчета НИИ ВВС было записано: «По своей конструкции, по примененным деталям (открытые профиля) и материалам (антикоррозийный сплав, пластмасса), по технологии производства (литье, штамповка) самолет «Волти» является хорошим образцом для внедрения в нашу авиа-промышленность новых видов технологических процессов, новых видов деталей и материалов, что позволяет легче осуществить массовый выпуск самолетов», И в ЦАГИ, и в НИИ ВВС отметили многочисленные удачные находки американских конструкторов. Комфортабельная кабина с отличным обзором, надежные амортизация шасси и приборы, эффективные тормоза характеризовали машину с положительной стороны.

Большой интерес вызвал механизм уборки основных опор шасси с самотормозящимся червяком; такая стойка не могла самопроизвольно сложиться на посадке. Удивил успех американцев в борьбе с вибрациями: демпферы моторамы полностью поглощали колебания, не передавая их на фюзеляж. Самолет быстро собирался и разбирался, отличался удобным доступом ко всем основным узлам и агрегатам,

Испытатели оценили хорошую работу всех механизмов, надежность двигателя. За все время испытаний выявились лишь три неисправности. В самом начале при уборке шасси сильно тряслась правая «нога». Причиной этого оказался дефект червяка, замененного бригадой завода № 1 под руководством американских специалистов (их помощь в освоении самолета предусматривалась договором). Второй неполадкой стал прогар капота двигателя из-за плохой стяжки выхлопного коллектора. Капот чинить не стали, а стяжные хомуты заменили. И, наконец, на посадке сломался плунжер в амортизаторе хвостового колеса. Колесо перекосилось, из-за чего были повреждены и само колесо, и его обтекатель, и, немного, киль.

Самолёт решили выпускать массово, при этом приспособив его к советским условиям производства и эксплуатации. Доработку (адаптацию) поручили С.А. Кочеригину и П.О.Сухому. Вариант (модификация) Кочеригина (из-за неблагозвучности аббревиатуры Ко) выпускался как ББ-1, БШ-1, ПС-43, вариант  (модификация) Сухого как Су-2 (19183).

В мае 1937 г. после 464 полетов завершились эксплуатационные испытания ДБ-3. В акте утверждения отчета по испытаниям начальник ВВС РККА отметил основные недостатки машины и потребовал их устранения в кратчайший срок. К этому времени советские ВВС уже получили первые серийные ДБ-3 (10734,8).

В мае 1937 г. закончился второй этап госиспытаний ДБ-3, который проходил с 9 сентября 1936 г.Во время этого этапа было выполнено 464 полета, оценивались эксплуатационные характеристики нового бомбардировщика на колесном и лыжном шасси. Эти полеты и дальнейшая эксплуатация ДБ-3 показали, что в зимних условиях из-за загустевания масла в масляно-воздушной системе резко увеличивается время подъема и выпуска колесного шасси: до 2 минут на взлете и до 45 секунд на посадке (в тех же условиях эксплуатации на СБ с чисто пневматической системой на эти операции требовались, соответственно, 17 и 15 сек). В связи с этим на самолетах ДБ-3 более позднего выпуска масляно-воздушную систему подъема-выпуска шасси заменили на пневматическую с питанием от бортового баллона сжатого воздуха. В варианте с неубирающимся лыжным шасси максимальная скорость полета ЦКБ-30 на расчетной высоте уменьшилась почти на 75 км/ч, ухудшились и показатели скороподъемности. Лыжа с нитроцеллюлозным покрытием изнашивалась после 40 посадок, а с покрытием из пластмассы ЛИР - через 70 посадок. Выявилась недостаточная прочность вилки хвостового колеса, за время испытаний она ломалась четыре раза. Пять раз лопались кронштейны подвески кольцевого маслорадиато-ра, располагавшегося под капотом мотора.

Летный экипаж отмечал быстрое помутнение остекления кабин, выполненного из целлулоида, недостаточную жесткость сдвижной части фонаря пилота, трудности взлета и посадки самолета в ночных условиях из-за отсутствия фар, неудачное внутреннее освещение кабин. Техники указывали на большую трудоемкость и длительность замены двигателей, консольного топливного бака, заправки самолета топливом. Для замены одного двигателя или консольного топливного бака требовалось несколько дней, а для заправки самолета топливом от топливозаправщика - не менее 60 минут.

Все эти недостатки требовалось устранить в кратчайший срок.

Эксплуатационные испытания завершились учебными воздушными боями ДБ-3 с английским истреби-телем-полуторапланом Фейри “Фантом” и немецким бомбардировщиком Юнкере Ju-52/Зт, захваченным в Испании и проходившим испытания в НИИ ВВС под обозначением ДБ-29. В воздушном бою с истребителем на малых высотах ДБ-3 пришлось обороняться, но на высоте 4500 м его максимальная скорость превосходила скорость атакующего самолета почти на 45 км/ч, и бомбардировщик мог уйти от истребителя, не принимая боя. По отношению к Юнкерсу Ju-52/Зт, имевшему у земли максимальную скорость 270 км/ч, ДБ-3 вел себя агрессивно, постоянно атакуя его, как истребитель (9528).

В мае 1937 после 464 полетов завершились эксплуатационные испытания ЦКБ-30, которые шли с 9 сентября 1936. В акте утверждения отчета по испытаниям начальник ВВС РККА отметил основные недостатки машины и потребовал их устранения в кратчайший срок. К этому времени завод №39 уже сдал военной приемке первую серию ДБ-3 (6474).

В мае 1937 года 90 тяжелая эскадрилья получила от начальника ВВС задание по проведению войсковых испытаний самолета ДБ-3 и одновременно подготовить эскадрилью к перевооружению на эту матчасть. Ориентировочно срок получения новой матчасти август-сентябрь 1937 г. (3633).

В мае 1937 в НИИ ВВС закончился второй этап гос. испытаний ЦКБ-30, оснащенного полным комплектом бомбардировочного и стрелкового вооружения, который проходил с ноября 1936, а сами гос. испытания начались с лета 1936. Испытывали на колесном и лыжном шасси. Ведущими были л А.М.Бряндинский, ш Черкасов и Н.И.Шауров, и И.В.Марков и П.А.Лосюков. В облете приняли участие П.М.Стефановский, М.А.Нюхтиков, А.К.Долгов (2467,3).

В мае 1937 был снят с гос. испытаний ДБ-2, который мог нести 1 т на 5000 км на скорости 250 км/ч. Из него и сделали АНТ-37бис "Родина" (91,153).

В мае 1937 г. на заводе № 156 построили дополнительный ДБ-2, который в заводской документации получил обозначение АНТ-37-3. К сожалению, сведений о дате его первого вылета и проведении испытаний обнаружить не удалось (22285).

В мае 1937, когда на заводе 18 третий экз. ДБ-2бис АНТ-37бис был готов на 52% его на 156 заводе стали переделывать в рекордный на дальность 8000 км, а также хотели построить 4-й с крылом-баком для дальности в 12000 км (2233,45).

В мае 1937 г. дополнительный ДБ-2, который в заводской документации получил обозначение АНТ-373 закончили изготовлением на заводе №156. О дате его первого вылета и проведении тщательных испытаний сведения не обнаружены. Тем не менее, уже в середине 1937 г. в отношении всех АНТ-37 (в документах их называли также ДБ-2) последовали соответствующие решения (11945).

Один экземпляр было решено передать в ЦАГИ для доводки и испытаний в воздухе с целью исследования аэродинамических характеристик.

Еще два ДБ-2 предлагалось "...довести и передать в одну из строевых частей для тренировки личного состава на продолжительность и дальность полета". Если суммировать перечисленные самолеты с разбившимся первым опытным АНТ-37, то получится четыре летных машины этого типа. "Потерявшийся" четвертый экземпляр был законсервирован с апреля 1938 г. и некоторое время в отношении него не принималось никаких решений. В апреле 1939 г. К.Е. Ворошилов предложил достроить этот четвертый АНТ-37. Очевидно, запрошенные при этом полтора миллиона рублей показались чрезмерной суммой для такого самолета, ибо продолжения истории не последовало.

Таким образом, на практике использовались два опытных экземпляра ДБ-2 - АНТ-37бис и АНТ-373. Оба они с осени 1936 г. большей частью расценивались не как военные аппараты, а как самолеты, предназначенные для выполнения дальних полетов. Наиболее вероятно, что первыми решили использовать АНТ-37 для преодоления дальнего маршрута летчик В.М. Ремезюк и штурман И.Т. Спирин (11945).

В мае 1937 г. заводом № 156 был выпущен третий экземпляр самолёта ДБ-2 (машина «37-3») и находился в эксплуатации до июля 1938 г. (15812).

В мае 1937 за ТБ-3Р (АНТ-6) таскали безмоторную "кабину лейтенанта Герасимова" - по виду маленький аэростат. Спускали на тросе с большой высоты для визуальной и фоторазведки (1854,12).

В мае 1937 после продувок в ЦАГИ на АНТ-42 (ТБ-7) поставили АЦН-2. Три полета сделали с ЦА, но потом В.В.Рубышкин перегонял в Подлипки, так как на ЦА началось строительство удлиненной бетонной полосы, а в НИИ ВВС заводские испытания не проводились. При посадке подломили шасси. В.М.Петляков в это время был в Германии, а Незваль - в больнице (1103,16).

В мае 1937 года уже серийный бомбардировщик ТБ-3 облетывали с парой ВАП-500 и парой ВАП-1000. Некоторое количество последних выдали затем в строевые части (9964).

В мае 1937 г. ТБ-3Р опробовали в качестве буксировщика “кабины лейтенанта Герасимова”. Изготовлялась она из дерева и внешне напоминала маленький аэростат заграждения с рудиментарными плоскостями. За счет работы собственных рулей кабина могла перемещаться вправо-влево, вверх-вниз. Бомбардировщик мог следовать на большой высоте, а с него на длинном тросе выпускалась кабина с наблюдателем. Штурман-наблюдатель вел разведку, фотографировал или прицеливался для бомбометания. При этом сам самолет мог идти в облаках или выше их, а кабина находилась под кромкой облачности. Недостатками системы являлись резкое снижение бомбовой нагрузки самолета-носителя, ухудшение его летных данных, недостаточная надежность устройств выпуска кабины. Позднее усовершенствованный вариант кабины построили для ДБ-3, но ее так и не запустили в серию (9964).

В мае 1937 закончилось проектирование СБ с новым вооружением МВ-3, которое велось с января 1937 (7717, 16).

В мае 1937 на НИПАВ на СБ испытали кассеты Онисько - “ведра”. В 6 кассет загружали: 180 АЗ-2.5, 48 АО-8М, 180 АО-2.5, 24 АО-10, 24 АО-20, 6 САБ-5, 6 САБ 14, 4 РРАБ-100 (9393,6).

В мае 1937 г. после начала постройки самолета СВБ (ВИТ-1) КБ Н.Н.П. приступило к разработке ВИТ-2. Руководство ВВС выразило пожелание, чтобы многоцелевая машина была способна в первую очередь выполнять задачи бомбардировщика. Летом 1937 г. завершили эскизный проект. На ВИТ-2 предполагалось установить моторы М-103 или М-34ФН, так как других подходящих просто не было. Ожидалось, что самолет сможет развить максимальную скорость около 500 км/ч. Аэродинамический расчет выполнил начальник аэродинамического сектора Н.З.Матюк - впоследствии Герой Социалистического Труда, главный конструктор знаменитого истребителя МиГ-25. 29 июня 1937 года. Н.Н.Поликарпов подписал эскизный проект ВИТ-2. Предполагалось, что после соответствующего переоборудования самолет сможет выполнять задачи среднего скоростного бомбардировщика с подвеской внутри фюзеляжа 800 кг бомб, пикирующего бомбардировщика (900 кг бомб на внешней подвеске), штурмовика (6 пушек, 2 пулемета, 300 кг бомб), дальнего разведчика, вооруженного 4 пушками ШВАК, истребителя крупных наземных и воздушных целей (ВИТ) с двумя пушками К-37 и двумя ШВАК, истребителя сопровождения. Двенадцатикратный запас прочности позволял выполнять все фигуры высшего пилотажа и выходить из отвесного пикирования. После тщательного анализа различных схем вооружения Поликарпов пришел к мнению о необходимости установки пушки ШВАК для обороны задней полусферы. В этом он пошел дальше специалистов ВВС, которые настоятельно рекомендовали использовать для этой цели пулеметы. Близость ожидаемых скоростей ВИТ-2 к скоростям истребителей предопределяли сравнительно узкий ракурс возможных атак в передней и задней полусферах, поэтому Николай Николаевич решил отказаться от поворотного кольца турели, выдвижной башни. К тому же такая конструкция была проще и позволяла сделать кабину стрелка-радиста более удобной. Носовая установка с пушкой ШВАК - как на ВИТ-1. Самолет имел двухкилевое оперение. Фюзеляж -подкрепленный стрингерами дюралевый монокок. Бом-боотсек закрывался раздвижной шторкой по типу самолета “Иванов”. Крыло - двухлонжеронное, лонжероны -из хромомолибденовых труб; в его свободных внутренних объемах размещались бензобаки. Шасси убираемое. Внутри фюзеляжа можно было подвешивать 800 кг бомб и еще до тонны на внешней подвеске. Под крылом располагались выдвижные радиаторы (10667).

В мае 1937 г. был готов вариант Иванова Н.Н.П. под М-62. Самолет имел длину 9,4 м, размах - 14 м. Он мог достичь у земли максимальной скорости 370 км/ч, на высоте 4330 м - 427 км/ч, на высоте 5000 м - 406 км/ч (421 км/ч на форсаже). Существовал разработанный в то же время проект “Иванова” с мотором М-88 (максимальная скорость 450-470 км/ч), но его реализацию решили отложить на более позднее время, так как М-88 мог появиться не ранее середины 1938 г. Самолет изначально создавался как многоцелевой, т.е. способный выполнять разнообразные задачи при минимальном переоснащении, а все модификации должны иметь значительное число унифицированных узлов, агрегатов. В окончательном варианте “Иванов” планировалось строить и применять в следующих основных модификациях: разведчик (“Иванов-3”, взлетный вес 3214 кг), бомбардировщик (“Иванов-2”, взлетный вес 4360 кг), истребитель сопровождения (“Иванов-4”) и штурмовик (“Иванов-1”). В двух последних модификациях к вооружению добавлялось две пушки ШВАК с 250 снарядами на каждую пушку, взлетный вес составлял 4100 кг. В целом, “Иванов” Н.Н.Поликарпова по сравнению с конкурирующими проектами Сухого и Немана был проще в производстве и имел лучшие данные. Впервые в отечественной практике в лонжеронах крыла применили открытые стальные термически обработанные профили. Между элеронами размещались щитки Шренка. Дюралевые листы обшивки крыла стыковались на подкладках-полосках, что обеспечивало ее гладкость. Фюзеляж представлял собой выклеенный из березового шпона деревянный монокок. Двухместная кабина была прикрыта большим фонарем с экранированной турелью. Бомболюк закрывался оригинальным устройством: дюралевые панели, скрепленные полотном, скользили по направляющим; все это напоминало шторку-затвор фотоаппарата; в целом, устройство работало надежно, серьезных нареканий на работу механизма открытия бомболюка во время испытаний не было. Система уборки шасси - пневматическая. Стандартное вооружение состояло из четырех синхронных пулеметов ШКАС, одного на турели и одного в нижней люковой установке. Предусматривалась замена турельного ШКАС на крупнокалиберный БТ. Как отмечалось выше, в вариантах штурмовика или истребителя сопровождения в крыле вне диска винта устанавливалось две пушки ШВАК или два крупнокалиберных пулемета БК. Внутри фюзеляжа размещался бомбоотсек на 400 кг бомб, еще 500 кг подвешивалось под крылом. Кок большого размера закрывал ступицу винта изменяемого шага ВИШ-6. Основные элементы конструкции выполнялись с широким использованием литья, штамповки, проката, профилей. Во многом на технологию самолета оказало влияние детальное знакомство с “американской” технологией изготовления самолета ПС-84. Самолет рассчитывался на перегрузку в 11 единиц. Проект высокоплана также не забросили. К маю 1937 г. на его основе разработали проект артиллерийского корректировщика с мотором М-62, получившего обозначение АК-62, и практически одновременно с ним - корректировщика с двигателем М-88. Шасси предполагалось неубираемым. На основе этой машины планировалось создать и самолет-торпедоносец. Однако возможности для реализации проектов машин семейства “Иванов” и АК-62 не было. Завод № 84 выпускал остро необходимые стране пассажирские и транспортные самолеты ПС-84 (позже получившие обозначение Ли-2). Они представляли собой лицензионное воспроизведение известной американской машины Дуглас ДС-3. Главную роль в переработке ее конструкции под наши стандарты и выпуске необходимой документации сыграл В.М.Мясищев. Но в 1937 г. его репрессировали, а опытное КБ Мясищева закрыли. Производство завода № 84 ориентировалось на постройку цельнометаллических самолетов по передовой тогда американской технологии с широким использованием литья, открытых профилей, плазово-шаблонного метода. Естественно, что самолеты смешанной конструкции (“Иванов”, АК-62) в эту технологию не вписывались, хотя Поликарпов и использовал в конструкции “Иванова” многие положительные наработки технологии ПС-84 (литье, открытые профили и др.). Опытного производства завод не имел, а в серийных цехах основного производства Поликарпову с большим трудом удавалось размещать заказы, что отрицательно сказывалось на сроках (10667).

В мае 1937 на заводе № 135 Завершена сборка опытного экземпляра самолета-разведчика ХАИ-5 (10674).

В мае 1937 г. га заводе № 135 начался Выпуск Р-10 и до начала 1940 г. завод изготовил 358 таких самолетов. Еще 135 машин выпустил завод № 292 в Саратове. Для обеспечения надлежащего качества серийных самолетов на заводе № 135 организовали серийное конструкторско-технологическое бюро (СКТБ), которое возглавил А. Уник. На СКТБ возложили всю работу по сопровождению и совершенствованию Р-10 в производстве. Собственное же бюро Немана — ОКО-135 («Опытно-конструкторский отдел завода № 135») занималось перспективными разработками. Производство шло не без проблем. Коллектив завода № 135, а особенно инженеры и конструкторы, оказались перед нелегким выбором: за выпуск некачественной продукции виновных объявляли «вредителями» и подвергали репрессиям, а попытки устранить недостатки приводили к срыву плана выпуска самолетов и, снова-таки, к репрессиям. В частности, в апреле 1938 г. были арестованы ближайшие помощники Немана — С. Жолковский и Р. Марон, а немного позже — руководитель СКТБ А. Уник. Наконец 11 декабря 1938 г. настал черед самого И. Немана — его арестовали и осудили на 15 лет лагерей «за организацию вредительства и как агента иностранной разведки». В заключении он работал в тюремном конструкторском бюро ЦКБ-29, принимая участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 (23180).

В мае 1937 года состоялись следующие поставки Р-5 и P-Z, но они стали последними по причине морской блокады испанского побережья. Общее количество P-Z, поступивших в Испанию, составило 124 машины. По другим данным, количество P-Z оценивается в 88 самолетов. Разночтение связано с тем, что в последнем случае прибывшие самолеты были определены как самолеты Р-5 в штурмовом варианте (5016).

В мае 1937 г. из Испании был доставлен второй самолет - CR.32bis, 1934 г. выпуска, с мотором Ф-30 Ка мощностью 600 л.с. Эта машина имела некоторые повреждения, но могла быть отремонтирована до летного состояния. По свидетельству Г.Н. Захарова, это был один из четырех самолетов, которые были захвачены в марте на аэродроме «Альбасете» под Гвадалахарой. Группа итальянцев заблудилась и по ошибке села у республиканцев. Одному или двум истребителям удалось взлететь, а остальные стали трофеями. Советские летчики П.Ф. Шевцов, Г.Н. Захаров и И.И. Копец провели облет этих машин и даже применяли их в боевых операциях. Трофейные истребители выполняли разведку, но иногда им удавалось обстрелять колонну солдат или автомобиль на дороге (21410).

В мае 1937 в НИИ ВВС закончились испытания Ю-52, которые шли с января 1937. Ю-52, захваченный в конце 1936 в Испании, у нас получила маскирующее обозначение ДБ-29 (или ДБ-29 - ЗМ-БМВ). Лежал снег, и к самолету стали приспосабливать лыжи от ТБ-1. После пробного полета пришлось усилить амортизаторы. К 10 марта на "юнкерсе" выполнили уже пять полетов.

Ведущим летчиком назначили капитана Стефановского, с ним летали также военинженер 3-го ранга Антохин и капитан Дацко. Кроме них, "юнкерc" опробовали более десятка пилотов, включая начальника НИИ комдива Бажанова. Всего на машине было совершено 70 полетов общей продолжительностью 32 ч 45 мин.

В целом самолет признали устаревшим. Хотя на малых высотах ДБ-29 немного превосходил по скорости и скороподъемности ТБ-3 с моторами М-34РН, для современного бомбардировщика его летные данные посчитали недостаточными. В то же время отметили простоту пилотирования, доступность машины для летчиков ниже средней квалификации. В отчете записано: "Самолет обладает очень большой надежностью и очень прост в эксплуатации как на земле, так и в воздухе".

"Юнкере" можно было быстро разобрать на узлы, многочисленные лючки обеспечивали доступ к деталям, которые следовало проверять, регулировать или смазывать. Бензобаки легко вынимались из крыла через большие люки. На заправку машины горючим уходило всего 15 мин, а маслом - еще меньше. При необходимости бензин быстро сливался в полете через специальные клапаны. Чтобы брызги не попали на крыло, под горловинами при этом вываливались брезентовые рукава. Вообще на "юнкерсе" нашли 55 новинок, которые сочли полезными для отечественного самолетостроения. Отметили удачную конструкцию сварных бензобаков, колеса и их тормоза, амортизаторы шасси, многие элементы электрооборудования.

Обороноспособность бомбардировщика проверяли воздушными боями как с истребителями, так и с бомбардировщиками СБ и ДБ-3. Все они без труда могли догнать тихоходную и не очень-то маневренную машину. У "немца" было много не простреливаемых ракурсов, с которых его можно было атаковать. Вооружение "юнкерса" в целом сочли полностью устаревшим.

Вывод испытателей гласил: "Несмотря на устарелую конструкцию самолета в целом, заслуживает особого внимания".

После испытаний начальник ВВС Алкснис отдал распоряжение: "Самолет сохранить как экспонат для дальнейшего изучения его работниками серийных самолетостроительных заводов и конструкторами этих заводов..." Машина поступила на завод № 156 в Москве, где ее разобрали, обмерили и тщательно изучили.

Пассажирские Ю-52 в Москве были не в новинку - они регулярно совершали посадки на Центральном аэродроме. Военные же машины вновь встретились нашим красноармейцам в Польше. Одну из них наши механики даже самостоятельно разобрали перед тем, как вернуть немцам (21550).

В мае 1937 года не дожидаясь окончания повторных войсковых испытаний, изобретатели Веневидов и Можаровский спроектировали новый тип звеньеулавливателей и смонтировали их на самолет И-16 на заводе № 21. Но этот самолет, по вине военпреда на заводе № 21 Франца, вместо НИИ был заслан в Брянск в числе серийных самолетов. Из Брянска самолет со звеньеулавливателями с задержкой на два месяца был отправлен в НИИ, где в августе 1937 года испытания прошли с положительными результатами.

Результаты испытания в сентябре 1937 года сообщены заводу с просьбой установки этих звеньеулавливателей на серийные самолеты. Больше того, командирован на завод № 21 инженер ВВС Никонов, который должен помочь на месте разрешить все затруднения по установке их на самолет И-16 и внедрению в серию (3959, 38-53).

В мае 1937 г. начались заводские испытания И-163. Они продолжались до июля, летал В.П.Чкалов. Предполагалось, что И-163 с М-25Е будет развивать максимальную скорость 490 км/ч на высоте 6800 м, но из-за дефектов двигателя этой скорости так и не достигли. Испытания осложнялись многочисленными недостатками из-за низкой культуры производства. Например, манжеты поршней рабочих и замковых цилиндров пневматической системы шасси оказались с браком, в результате чего при посадке произошла авария самолета (подогнулась нога шасси). Механизмы пневмосистемы пришлось 11 раз снимать с истребителя и отдавать в цех на переборку. Неоднократно давал трещины бензобак. Два раза на посадке ломался амортизатор костыля. Текли бензиновые и масляные шланги, их приходилось часто менять. После одного из ремонтов был обнаружен подрез болта центроплана. При испытании закрылков отмечалась эффективность их действия; пробег с закрылками и тормозами составлял 200 м. В качестве недостатков указывались отсутствие промежуточных положений закрылков и плохая устойчивость самолета при пробеге. В выводах по результатам испытаний говорилось: “Установить закрылки на всех самолетах И-16, выпускаемых заводом №21” (10667).

В мае 1937 года в НИИ ВВС закончились гос. испытания УТ-2 М-11 (опытный), которые проходили с апреля-1937.

Госиспытания выдержал.

Отмечены:

Недостаточная продольная устойчивость на эксплуатационных центровках 28-30% САХ.

Мала скороподъемность.

Отсутствие тормозов.

При малом количестве горючего в центропланных баках мотор на фигурах дает перебои.

Недостаточна прочность бензобаков.

Недоработана конструкция подогрева карбюратора

(7721, 248-250).

В мае 1937 по проекту инженера НИЭРО М.Смалько был разработан и изготовлен деревянный макет летающего танка МАС-1 (ЛТ-1) - на базе БТ-7. Вооружение - спарка 12-мм ДТ в полусферической башне и 1 7.62 курсовой ДТ. Двигатель - М-17бис 716 нз. Складывающиеся крылья (16.2 м, 32 м кв.) и выдвижной центроплан. Масса - 4.5 т, скорость - 200 км/час в воздухе и 70.120 км/час на земле (3881,31).

В мае 1937 года инженер НИЭРО М.Смалько представил собственный проект под условным обозначением ЛТ-1 (также использовалось название МАС-1).

По замыслу создателя, эта боевая машина предназначалась для ведения воздушной и наземной разведки, обеспечения глубоких рейдов кавалерии, поддержки десантных операций и преодоления больших естественных и искусственных препятствий. Таким образом, сфера применения ЛТ-1 была намного шире, чем у аналогичных проектов Рафаэлянца и Камова.

При всей своей, по современным меркам, несуразности проект «летающего танка» был детально проработан. Танк ЛТ-1 представлял собой колесно-гусеничную боевую машину, оснащенную складывающейся винтомоторной установкой, раздвижными консолями крыла и хвостовым оперением. Компоновочная схема танка больше соответствовала самолёту. В бронированном корпусе обтекаемой формы размещались: моторное отделение – спереди, боевой отсек – в центре, трансмиссионное отделение – на корме. Корпус должен был собираться из броневых листов толщиной 3, 4, 7 и 10 мм. Экипаж, состоявший из двух человек, находился в едином отсеке: сразу за двигателем размещалось место пилота-водителя, а за ним размещался командир машины, также выполнявший обязанности стрелка.

Для наблюдения за окружающей обстановкой использовались смотровые щели с триплексами. Между моторным и боевым отделением устанавливалась разборная перегородка со специальным люком, предназначенным для обслуживания силовой установки. В верхнем переднем бронелисте моторного отделения был сделан ещё один люк для осмотра двигателя, а в днище корпуса имелся люк для демонтажа масляного и водяного насосов.

На крыше боевого отделения, на высокой подбашенной коробке, устанавливалась полусферическая одноместная башня кругового вращения. В ней монтировалась спаренная установка их двух 12,7-мм пулеметов ДК (боезапас 2000 патронов)и телескопический прицел. Кроме того, в корпусе устанавливался 7,62-мм пулемет ШКАС (боезапас 3000 патронов), который оснащался синхронизатором для стрельбы через винт. Теоретически это позволяло вести огонь по воздушным целям. В вертикальной плоскости углы наведения спаренной пулеметной установки находились в пределах от -6° до +22°.; Предусматривалась установка радиостанции 71-ТК-1 с поручневой антенной на башне.

Консоли крыла (по авиационным понятиям ЛТ-1 представлял собой среднеплан) были раздвижными и обшивались листами из нержавеющей стали. Специальный механизм, оснащенный приводом от двигателя, позволял отклонять консоли на 90° назад по ходу движения. Максимальная размах достигал 19,2 метра, площадь крыла – 32 м.кв. К кормовой части корпуса, при помощи кареток, на четырех лонжеронах крепилось хвостовое оперение. На земле лонжероны втягивались внутрь корпуса, сокращая общую длину танка.

Ходовая часть, применительно на один борт, включала четыре опорных катка с резиновыми бандажами, передние направляющие колеса, задние ведущие колеса и гусеницу из стальных траков. Подвеска опорных катков – индивидуальная пружинная. На колесном ходу передняя пара колес была управляемой, а задняя – ведущей.

В основе силовой установки стоял авиационный рядный двигатель М-17бис мощностью 716 л.с. Спереди, рядом с мотором, находились механизмы передачи мощности на винт и складывания винтовой установки, а также масляной бак. По бортам установили радиаторы системы охлаждения. С трансмиссией мотор связывался при помощи карданного вала. Кроме того, в проекте закладывалось два варианта установки главного фрикциона – в моторном или трансмиссионном отделении. Винт оснащался двумя стальными лопастями, которые в наземном положении укладывались в специальные ниши в корпусе.

В трансмиссионном отделении устанавливались бортовые фрикционы сухого трения с ленточными тормозами, главный фрикцион (второй вариант компоновки), 4-ступенчатая коробка передач, механизм складывания крыльев и хвостового оперения, две аккумуляторные батареи и два топливных бака на 480 литров. На гусеничном ходу привод от коробки передач на ведущие колеса осуществлялся через бортовые редукторы, на колесном ходу – через гитары. В верхнем наклонном бронелисте трансмиссионного отделения имелось два люка – для посадки-высадки экипажа и для осмотра коробки передач с бортовыми фрикционами.

Интересно была реализована схема управления танком. На колесном ходу ЛТ-1 управлялся рулевым колесом, на гусеничном – рычагами бортовых фрикционов, а в воздухе – двумя педалями с приводами к рулям направления и высоты.

Проект поступил на рассмотрение в АБТУ в том же году и получил закономерный отказ. Конструкция «летающего танка» была очень сложной с технологической точки зрения, что неминуемо вызвало бы проблемы в эксплуатации и обслуживании. Бронирование танка, в совокупности с высоким корпусом, явно не соответствовало текущим требованиям к танкам разведки и сопровождения. Боевое отделение, совмещенное с отделением управления, получалось слишком тесным. Помимо прочего, проектные данные, представленные инженером Смалько, вызывали большие сомнения. При массе 4500 кг предполагалось достигнуть максимальной скорости на колесах порядка 120 км\ч, но при этом посадочная скорость оценивалась в 60-70 км\ч, а дальность полёта должна была составлять 800 км! Таким образом, полуфантастический проект «летающего танка» ЛТ-1 так и остался на «бумажной стадии». Была изготовлена только масштабная деревянная модель (21407).

В мае 1937 года инженер Михаил Смалько разработал проект летающего танка МАС-1. Для полета его крылья и пропеллер выдвигались из-под защитных бронелистов! Корпус, имевший бронирование до 10 мм, представлял собой дальнейшее развитие БТ-7, но был переработан для улучшения аэродинамических свойств. Вооружение танка составляли два 12-мм пулемета в башне и один 7,62-мм ШКАС, стрелявший через винт с использованием авиационного синхронизатора. Крылья машины состояли из двух половин, наружной (броневой) и выдвижной. Броневая половина крыла крепилась к корпусу и поворачивалась вокруг оси крепления на 90 градусов назад, а внутренняя половина выдвигалась наружу специальным механизмом, размах крыльев достигал 16,2 м. Убирающийся хвост крепился на особых каретках внутри танка и с помощью специального механизма выдвигался и убирался одновременно с крыльями. Винтовая установка, состоявшая из двух металлических лопастей, на поле боя убиралась под бронированные щитки в носу танка. Так как подвеска осталась от БТ-7, танк сохранил возможность колесного хода и способен был развивать скорость до 120 км/ч. По расчетам конструктора, крейсерская полетная скорость составляла около 200 км/ч, высотный потолок — 2000 м, а дальность полета — около 800 км. Был изготовлен полноразмерный деревянный макет, после чего работы были приостановлены (19532).

В мае 1937 Я.В.Письменный совершил перелет Киев-Батуми на АИР-6 с поплавками (1297 км) (242,34).

В мае 1937-го Письменный и Кузнецов на поплавковом АИР-6 выполнили еще один перелет по маршруту Киев-Батуми. Спортивная комиссия Центрального аэроклуба постановила: "Засвидетельствовать расстояние по прямой линии (по ортодромии), пройденное без посадки пилотом майором государственной безопасности Письменным Я. и борттехником Кузнецовым В., равным 1297 км 100 м". 8 июня рекорд был признан мировым. Как особо сложный он был отмечен специальным дипломом ФАИ. Преимуществом закрытой комфортабельной кабины самолета АИР-6 были особенно ценными для северных районов, и это послужило причиной создания в 1934-м арктического варианта. Арктический АИР-6 предназначался для эксплуатации на лыжах (таких же, как у самолета У-2), колесах и поплавках. Их смена была очень проста и быстро производилась в внеаэродромных условиях (15727).

С мая 1937 первый МП-1бис (гражданский МБР-2) числился в Полярной авиации под номерпом Н-178 (7424, 12).

В мае 1937 г. Осипенко на этом же гидросамолёте МП—1 установила несколько официально зарегистрированных мировых рекордов высоты без груза, с грузом 0,5 т и 1 т, то можно представить, к чему больше стремилась Полина — к новому рекорду или к отдыху (15812).

С мая 1937 начались гос. испытания КОР-1, а потом, в апреле 1938 были повторные гос. испытания (2377,61).

В мае 1937 г. был построен и получил путевку в небо дублер А-7бис, который строился с середины 1936. В это время первый А-7 прошел и закончил с положительной оценкой государственные испытания. А-7бис завершил испытательную программу в июле 1938 г. Результаты его полетов в основном повторяли характеристики А-7. Вообще, автожир удался, и летчики с доверием относились к необычной винтокрылой машине. Это подтверждает и тот факт, что в начале 1938 г. для снятия с дрейфующей льдины у Гренландии группы И. Д. Папанина среди других спасателей решили использовать и автожир А-7. Предложение поступило в правительственную комиссию от известного полярного летчика Маврикия Слепнева. Он телеграфировал в Москву: «Прошу разрешения вылететь к месту аварии на автожире или самолете. Обстоятельно знаю район. Пилот трех полярных экспедиций, летчик Слепнев.» Сроки поставили жесткие, и за пять дней А-7бис срочно переоборудовали, чтобы в задней кабине можно было перевозить двух человек. Автожир с запчастями погрузили на железнодорожную платформу. Из Москвы он отправился в Ораниенбаум, где был перегружен на ледокол «Ермак». Вместе с А-7бис в дальний морской поход уходили летчик Корзинщиков, конструктор Кузнецов и механик Коганский. Все они очень волновались за сохранность на корабле опытного аппарата. Однако полетать в Арктике автожиру так и не довелось. Гидрографические суда «Таймыр» и «Мурман», вышедшие раньше, опередили «Ермак» и сняли папанинцев со льдины. А-7 не успел проявить себя на Севере, зато через три года отлично поработал в жаркой Средней Азии. В начале 1941 г. Наркомлес и Аэрофлот организовали экспедицию в предгорья Тянь-Шаня, чтобы доказать возможность применения автожиров в лесном и сельском хозяйстве. Склоны гор покрывали тысячи гектаров фруктовых садов, которые страдали от насекомого-вредителя — яблочной моли. На помощь больным деревьям и пришел А-7бис вместе с бригадой специалистов в составе летчика В.Карпова, инженера Г.Коротких и механиков В.Ульянова и Г.Шамшева. Прежде всего, установили необходимое оборудование для распыления ядохимикатов. Сверху фюзеляжа перед передней стойкой «кабана» закрепили крыльчатку, вращаемую встречным потоком воздуха. От нее тянулась передача на механизм разбрасывания порошкового ядохимиката из двух наплывных баков по бокам фюзеляжа. А-7бис взлетал, крыльчатка начинала вращаться, и за автожиром широким шлейфом расходился ядовитый порошок и оседал на деревьях. Автожир справлялся с такими задачами не хуже, если не лучше самолета. Во-первых, винтокрылой машине не нужны были большие площадки для взлета и посадки; во-вторых, воздушный поток от ротора направлял поток ядохимикатов строго вниз, и эффективность их применения возрастала. Месяц экспедиция пробыла в предгорьях Тянь-Шаня, и результаты ее отличной работы отметила даже центральная пресса. Газета «Правда» так писала об эксперименте с автожиром-опылителем: «На днях в Москву возвратились участники авиационной химической экспедиции треста лесной промышленности Наркомлеса СССР. Экспедиция провела опыт использования советского автожира конструкции инженера Николая Камова для борьбы с вредителями плодовых деревьев в Южной Киргизии. Пилотируемый летчиком Владимиром Карповым, А-7 круто уходил вверх и, лавируя вдоль отвесных горных склонов, быстро достигал недоступных для самолета участков. Аппарат легко маневрировал в узких долинах, опускался в чашеобразные горные урочища, внизу разворачивался и снова поднимался. 32 полета выполнил автожир...» Эта статья появилась 19 июня 1941 г., то есть всего за два дня до начала войны. Теперь автожир Н. И. Камова должен был бороться уже не с вредителями садов, а с наступающими полчищами гитлеровцев. Как уже говорилось, А-7 изначально задумывался как полноценная боевая машина, и после успешных испытаний было принято решение о постройке небольшой войсковой серии винтокрылого разведчика и корректировщика (11810).

С мая 1937 по июль 1938 проводились летные испытания дублера автожира А-7бис (257,17). Проводили Д.А.Кошиц, С.А.Корзинщиков, В.А.Карпов (8675,11).

По другим данным в мае 1937 закончились испытания, начатые с середины 1936 (1146,14).

С мая 1937 г. по июль 1938 г. проходили испытания А-7бис. В сентябре 1938 г. он совершил перелет {с промежуточными посадками) дальностью около 2000 км. Проводились испытания по его боевому применению. В результате было принято решение о постройке войсковой серии в пять машин, получивших наименование А-7-За, ко¬торая завершилась в начале 1940 г. [35, с. 43 -48; 8, с, 64—66] (15533).

В мае 1937 г. на станции Ухтомская под Москвой начались летные испытания А-7бис и продолжались до середины 1938 г. Участвовали летчик-испытатель Д.А. Кошиц, ведущий инженер А.И. Иванов, борттехник Беляков. Всего выполнили 49 полетов с общим налетом 24 часа 10 минут. По мнению испытателей, второй опытный экземпляр оказался менее устойчивым в полете.

В июне 1938 г. А-7бис передали на госиспытания в НИИ ВВС, которые продолжались в течение двух месяцев. В одном из полетов летчик Ивановский совершил вынужденную посадку на лес, не дотянув 100 метров до аэродрома. Причиной происшествия стало разъединение рычага газа с тягой, идущей к двигателю. В результате аварии автожир получил повреждение ротора и крыльев, поэтому в течение зимы 1938-39 гг. ремонтировался на заводе № 156.

После проведенного ремонта в период с 4 апреля по 14 июля 1939 г. велись совместные испытания, в ходе которых было выполнено 58 полетов с общим налетом 23 часа 40 минут. Летали капитан Гуров и штурман майор Шауров. Кроме них, автожир облетали летчики Кабанов и Герасимов.

Государственная комиссия постановила, что второй опытный А-7бис испытания выдержал, поэтому рекомендовала его к дальнейшему использованию. Для отработки практического использования предлагалось построить малую серию в количестве 10 экземпляров (20361).

В мае 1937 были выпущены

Утверждаю – начальник Управления связи и сигнализации

Технические требования на радиооборудование самолета типа П-зэт

1. Назначение радиоустановки.

Радиоустановка на борту самолета предназначается для вождения самолета по радиомаякам и приема на самолете метеосводок и распоряжений диспетчера.

II. Тип радиостанции.

На самолете должна быть установлена приемная радиостанция типа РСРМ завода Орджоникидзе.

Примечание: В случае невозможности приобрести к моменту выпуска первого самолета радиостанции РСРМ может быть установлена радиостанция типа В2.

III. Антенны.

1. На самолете должны быть установлены 2 антенны жесткая и выпускная.

2. Радиоустановка должна иметь возможность работать на жесткую и выпускную антенны в зависимости от назначения радиостанции. Переключение антенн должно осуществляться при помощи одной манипуляции.

3. Ввод жесткой антенны должен производиться с надежной изоляцией, чтобы при обледенении ввода не происходило замыкания на корпус самолета.

4. Выпускная антенна должна устанавливаться таким образом, чтобы антенный канатик не задевал за части конструкции самолета в полете при любой длине канатика.

При этом должна быть предусмотрена достаточно надежная изоляция ввода антенны и наименьшее емкостное влияние, обеспечивающее заданную техническими требованиями дальность действия радиостанции.

IV. Питание радиоустановки.

1. Питание радиостанции типа РСРМ или В-2 осуществляется во всем согласно техническим требованиям на эту аппаратуру от РУН 10.

2. Управление радиостанцией.

3. Управление радиостанцией должно быть рассчитано на пилота (3901,85).

В мае 1937 С.А.Леваневский перегнал первый Дуглас ДФ, прибывший из США в Ленинград, в Севастополь для испытаний, проводимых НИИ ГВФ. Одновременно испытывали м С-43 Сикорского (2930,10).

В мае 1937 В.В.Шевченко на Р-Z поставил рекорд достигнув высоты 11100 м (1140,44).

В мае 1937 года УВВС под руководством Лаврова разработало наспех систему вооружения авиации, которая в основном фиксировала то, что мы уже имеем (7479, 85-88).

В мае 1937 Шпитальный и Комарицкий закончили работу над УльтраШКАС со скорострельностью 2400 выстрелов в минуту по сравнению с обычными 1800. Савин и Норов еще до этого в 1935 предложили пулемет СН со скорострельность 2800-3000. Он прошел испытания в 1936 и в 1937 КО санкционировал серию (1808,24).

В мае 1937 г. конструкторы Шпитальный и Комарицкий построили опытный образец пулемета Ультра-ШКАС, обладавший скорострельностью 2800 выстрелов в минуту. По инициативе Поликарпова эти пулеметы в сентябре 1937 г., еще до начала их государственных испытаний, установили на И-16 № 5210802 с М-25А. 19 октября 1937 г. состоялся отстрел пулеметов на земле, а 20 октября - в воздухе. 15 ноября 1937 г. директор завода №21 Мирошников утвердил акт заводских испытаний пулеметов УльтраШКАС. После некоторых конструктивных доработок пулеметов в 1938 г. И-16 тип 5 с таким вооружением передали в часть для проведения войсковых испытаний. 13 мая 1939 г. Комитет Обороны постановил принять на вооружение ВВС СССР пулемет УльтраШКАС в турельном варианте (10667).

В мае 1937 была подготовлена справка Чубарю В.Я.:

Ворошилов докладывает, что конструктор Кондаков предъявил НКО 37 мм автоматическую авиационную пушку, имеющую относительно малый вес и незначительную отдачу от выстрела при темпе стрельбы 130-150 выстрелов в минуту (таблица сравнительных данных пушки с 37 мм пушкой Шпитального прилагается).

В предъявленном проекте постановления СТО Ворошилов предлагает:

а) обязать НКОП к 1 августа 1937 года изготовить заказанную ВВС серию 5 штук 37 мм автоматических пушек инженера Кондакова;

б) произвести опытную установку 37 мм пушки Кондакова в передней части самолета ДБ-3 и предъявить на испытания 1 сентября 1937 года;

в) начать проектирование специального пушечного истребителя под пушку Кондакова с привлечением к этой работе самого конструктора пушки. Самолет, вооруженный пушками Кондакова, построить и подать на госиспытания 1 апреля 1938 года.

Запрошенный по указанию Молотова Рухимович в своем заключении предлагает следующие поправки к проекту внесенному Ворошиловым:

а) заказанные НКО 5 пушек Кондакова изготовить к 1 ноября 1937 года (в проекте – к 1 августа 1937 года; по договору – к 1 октября 1937 года);

б) на госиспытания под пушку Кондакова использовать строящийся сейчас Поликарповым самолет МПИ, второй экземпляр новый строится под 37 мм пушку Шпитального (проект НКО предусматривает конструирование нового самолета).

В остальном Рухимович согласен с проектом.

Прошу указаний сообщить заключение Рухимовича Ворошилову с просьбой принять поправки Рухимовича (3830,12).

В мае 1937 г. в РНИИ начинаются широкие поиски «врагов» теперь уже среди его сотрудников. За подписью секретаря парткома Н.Белова заготавливаются письма-запросы не беспартийных, наиболее талантливых сотрудников института, с целью сбора на них компромата В этих письмах содержались запросы на В.А.Артемьева, В.П.Глушко - 2 письма, Г.Э.Лангемака 4 письма, С.П.Королева - 2 письма, Ю.А.Победоносцева и других - всего на 14 сотрудников. Все они заканчивались одной и той же фразой:

Ответ и материалы, необходимые для парткома НИИ-3 для определения возможного приема его в кандидаты ВКП(б), прошу выслать по адресу НИИ

На самом же деле ни один из перечисленных сотрудников заявления в партию не подавал. С.П.Королев был только сочувствующим, а остальным это было не надо (19117).

В мае 1937 г. в РНИИ начинаются широкие поиски «врагов» теперь уже среди его сотрудников. За подписью секретаря парткома Н. Белова заготавливаются письма-запросы на беспартийных, наиболее талантливых сотрудников института, с целью сбора на них компромата. В этих письмах содержались запросы на Артемьева, Глушко - 2 письма, Лангемака - 4 письма, Королева - 2 письма, Победоносцева и других - всего на 14 сотрудников. Все они заканчивались одной и той же фразой: «Ответ и материалы необходимы для парткома НИИ-3 для определения возможности приема его в кандидаты ВКП(б), прошу выслать по адресу НИИ». На самом же деле ни один из перечисленных сотрудников заявления в партию не подавал (22685).

В мае 1937 в системе Аэрофлота началась реализация «Плана мероприятий по ликвидации и предупреждению шпионско-вредительской деятельности по Гражданскому воздушному флоту», утверждённого Ткачёвым.

Одним из важнейших участков этой борьбы, естественно, объявлялись кадры. В трёхмесячный срок, то есть до конца лета, должны были быть изгнаны со службы «троцкисты и все элементы, способные на диверсионно-вредительскую работу». Лица, имевшие судимость за аварии, не подлежали приёму в Аэрофлот, а с теми, кто уже находился в штате, предписывалось расставаться при малейшем подозрении в нелояльности (23192).

В мае 1937 оболочка дирижабля ДП-16 была вынесена в эллинг завода 207 на сборку. Сборка задержалась. Оболочка частично покрылась плесенью, но не потеряла своих свойств. Переделки и усиления шли весь 1937 (2050,8).

Другие оборонные отрасли:

В мае 1937 г. вышел доклад М.С. Рухимовича «О мерах ликвидации и предупреждения вредительства в оборонной промышленности». Именно на вредительство были «списаны» многочисленные недостатки в работе наркомата, главков и предприятий, имевшие место в действительности, но явившиеся по преимуществу следствием тех кризисных явлений, которые наблюдались в советской экономике в целом в 1936-1937 гг. (18297).

По состоянию на май 1937 г. штат СКБ-4 составляли 37 человек, из них 16 конструкторов. Внутренняя структура Бюро включала в себя три группы, которые занимались легкими, тяжелыми минометами и разработкой боеприпасов, а также контрольную группу, которая обслуживала три вышеперечисленные и присутствовала на полигонных испытаниях.562 Кроме этого, на работу в Бюро на временной основе принимались студенты старших курсов Ленинградского Военно-механического института (ЛВМИ), которые выполняли дипломное проектирование по тематике СКБ, в частности, минной, – трем студентам ЛВМИ были поручены работы по проектированию 240-мм фугасной, 50-мм осколочной и 82-мм мины большой емкости. Одновременно с этим, учитывая недостаток специалистов в этой области, Бюро ходатайствовало перед III ГУ НКОП об их последующем распределении на завод №7, однако запрос удовлетворен не был. Такое решение руководства вызвало новую череду обращений со стороны завода о кадровом усилении КБ-4 специалистами, уже имевшими определенный опыт конструирования боеприпасов к минометам (20074).

В мае 1937 г. была организована комиссия с участием представителей заводов – изготовителей боеприпасов для минометов («Ростсельмаш», завод им. Ухтомского (г. Люберцы, Московская обл.) и др.) для выяснения причин неудовлетворительного качества 82- мм мин в части баллистических характеристик и осколочности.242 (20074).

В мае 1937 года, после ареста О.М.Иванова, начальником СКБ-2 стал 29-летний Ж.Я.Котин (3918).

В мае 1937 Ж.Я.Котина направили в Ленинград возглавить КБ на Кировском Ему было меньше 30. Совпало с назначением И.М.Зальцмана - который потом шельмовал С.В.И. - директором завода (176,43).

Усиливали молодыми кадрами.

В мае 1937 года один из корпусов АТ-1 (№1063) выпуска 1936 года подвергли обстрелу пулями калибра 7,62 мм. Результаты обстрела оказались неоднозначными. Если сварные швы выдержали, то заклёпки при попадании выбивало внутрь. Это же касалось и винтов. Подтвердились выводы относительно надёжности (точнее, ненадёжности) бронировки системы — пули её заклинивали. Не лучшие результаты показала и шаровая установка ДТ — её обойма пробивалась насквозь. Все стыки пропускали свинцовые брызги. Одним словом, корпус АТ-1 не обеспечивал защиты даже от пуль винтовочного калибра. Последовало указание переделать корпуса крупной серии, что ещё сильнее усложнило ситуацию с АТ-1.

Стоит отметить, что серийный Т-26 имел похожие проблемы, над его корпусом также шли работы по модернизации. И это не говоря о мероприятиях, которые стали реализовывать по итогам опыта боевых действий в Испании. На фоне того, что с АТ-1 особых подвижек не наблюдалось, а по выпуску танков №174 наблюдался огромный срыв, 29 ноября 1937 года заказ на 95 АТ-1 отменили, вместо них завод сдал такое же количество Т-26. Несмотря на это, работы по АТ-1 продолжались и далее. Машина, особенно новое орудие для неё, мелькала в переписке вплоть до лета 1938 года. Точку в судьбе лёгкой самоходной артиллерийской установки поставили 7 августа 1938 года. В постановлении №198сс Комитета обороны при Совете народных комиссаров (СНК) СССР данная тема снималась как не соответствующая тактико-техническим требованиям. По иронии судьбы, как раз в это время начался выпуск Л-10. Таким образом, за всё время были изготовлены опытный образец, 5 клёпаных и 5 сварных корпусов (19671).

В мае 1937 года директор ХПЗ Иван Петрович Бондаренко пригласил к себе начальников технических бюро (они же заместители начальников цехов по технологической части основных цехов моторного производства):

411 — Моргулиса Льва Ароновича

412 — Крицина Александра Ильича

414 — Найш Михаила Наумовича

415 — Кошарковского Виктора Павловича

700 — Кравцова Михаила Андреевича

Иван Петрович нам рассказал, что правительство решило для организации поточного производства танковых дизелей заказать на импорт (США, Германия и Швейцария) все необходимое специальные и особо точные станки, и он просил нас в 2-х месячный срок ознакомиться с аналогичным производством на авиационных заводах, определить номенклатуру и фирмы, разработать на каждый заказываемый специальный станок техническое задание со всеми необходимыми чертежами и требованиями.

Мы выполнили в срок эту работу, все успели побывать на нужных нам авиамоторных заводах (я побывал в Рыбинске на заводе № 26, внимательно ознакомился с производством авиадвигателей М-100 (испано-сюиза) И в Москве на заводе № 24 с производством двигателей АМ-34).

И.П.Бондаренко внимательно ознакомился с выработанным номенклатурным перечнем необходимого импортного оборудования и подеталь-ными заказами на каждый станок и требованиями по точности и производительности и после ряда корректировок он эти документы утвердил. Подписал их и опытный старший мастер Виноградов, который ехал с Бондаренко в США, раньше работавший в США на моторном заводе.

Найш далее пишет, что заказ, примерно на 100 станков, наиболее современного для того времени точного оборудования для обработки основных ответственных, точных деталей двигателя В-2 был размещен преимущественно в США и «мы получили весь комплект этого оборудования в первом полугодии 1938 года. Это были сложные станки для обработки шеек коленвала, шатунов, распредвала, блоков, картеров и головок двигателя, многошпиндельные станки для обработки мест под клапана с полным набором специальных инструментов, полный комплект специальных и доводочных станков для производства деталей топливной аппаратуры».

Нужно подчеркнуть, что за 3 месяца до получения станков в США были направлены заготовки, и когда станки поступили на завод, «в каждом упаковочном месте станка лежали по 2 штуки, отработанные на этих станках детали, по чертежу операции на которую они были заказаны».

И хотя все эти станки в США Виноградов принял отлаженными, однако после установки на фундаменты «дома в СССР», потребовалась повторная отладка, с выставкой шпинделей с точностью до нескольких микрон.

Потребовалось и инженерно-техническим работникам, технологам перед вручением станков рабочим, самим осваивать управление и под-ладку-регулировку, смену режимов и инструмента на них. На это ушло ни мало, ни много почти полтора года. Завод в этот срок перешел от штучного производства в 1936-1937 годах, к поточному, 15-20 дизелей в сутки, в 1938-1939 года с уровнем качества, соответствующим самым жестким техническим условиям для авиационного моторостроения (11504).

В мае 1937 года на том же БА-3 испытывали 12,7-мм пулемет ШВАК («Шпитальный-Владимиров авиационный крупнокалиберный»), но по своим боевым характеристикам и надежности он оказался хуже ДК. Результаты стрельбы из 12,7-мм пулеметов, установленных в БА-3, по 20-мм броне показаны в таблице.

| Дистанция, м | Процент сквозных пробоин |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДК | ШВАК |
| 500 | 100 | 43 |
| 600 | 33 | 10 |
| 700 | 17 | - |

Май 1937. По постановлению правительства все легковые автомобили "ГАЗ" и не лимузины "Форд" в Москве в течение месяца надо было обменять на машины "М-1". В первый день 8 мая было обменено семь автомашин. Писатель К. Финн, артист ГАБТ А. Батурин, поэт А. Безыменский, изобретатель Курчевский и другие получили новые автомобили "М-1". Специальная техническая комиссия оценивала старую машину, высчитывала разницу в стоимости, и тут же представитель Коммунального банка предоставлял владельцам машин необходимый кредит (18716).

В мае 1937 года в НКОП были направлены материалы разведки КА о параболических рефлекторах в США. Получили следующую оценку: «Материал по расчёту светотехнической части автомобильных фар, по заключению НИТИ, заслуживает внимания и используется при проектировании танковых фар. Для параллельного использования материал пересылается Прожекторной лаборатории Государственного оптического института в Ленинград» (19054).

В мае 1937 г. на базе трестов «Грознефть» и «Грознефтезаводы» был организован единый Грознефтекомбинат. Реорганизации происходили и в других регионах. В январе 1934 г. из треста «Майнефть» выделены Черноморские и Ильские нефтеразведки, разведочная контора и организованы в самостоятельный трест «Кубчернефть» (11232).

В мае 1937 г. 11-м Главным управлением НКОП был заключен Договор с фирмой “Геркулес паулер” (США) сроком на 5 лет на техпомощь по уменьшению вязкости нитроцеллюлозы. Фирма полностью поставила оборудование и чертежи. В счет уплаченных сумм (выплачено полностью 145тыс. долларов) фирма в течение 5 лет обязана давать информацию о новинках в этой области. Поэтому Госплан считает, что договор целесообразно сохранить. Гарантийный срок в отношении оборудования истекает в декабре 1938 г., между тем как строительство установки затянулось. Это требует сохранить также договор и в отношении гарантии по оборудованию, если это не потребует исполнительных затрат. НКОП должен использовать право посылки советских специалистов в США для изучения указанного производства (17783).

В мае 1937 на полигоне под Москвой испытывался импульсный радиолокатор конструкции П.К.Ощепкова (380,89).

В мае 1937 года, когда на III городской партконференции секретарь Сталинского (Новокузнецк) горкома заявил:

«Мы с Вами сейчас являемся свидетелями такого факта, когда основная руководящая головка нашего комбината оказалась шпионами, агентами, японо-германскими агентами, вредителями».

Еще в 1934 году директором КМК становится профессиональный металлург К.И. Бутенко, после чего разгорается конфликт между ним и И.П. Бардиным, а также другими заводскими персонажами (Роза Гендин и т.п.). Жизнь на предприятии развивается привычным советским чередом: конкурирующие начальники ищут «вредителей», пишут друг на друга доносы. В конечном итоге, судьба Бутенко повторила истории его предшественников – в 1938 его арестовали и летом расстреляли (правда, многих его оппонентов постигла та же участь, как, например, замначальника планово-хозяйственного отдела Розу Гендин) (11539).

В мае 1937 г. английский эсминец "Хантер", также имевший линейное расположение машинно-котельной установки, подорвался на мине у берегов Испании и потерял ход. В обстановке всеобщей подозрительности, арестов органами НКВД сотрудников ЦКБС-1 (переименованного в ЦКБ-17) и переоценке новым руководством УВМС многих новых типов кораблей анализ проишествия с "Хантером" привел к выводу о непригодности самого пр. 7 (3898).

В мае 1937 года руководителями флота и промышленности, наконец, был решен важный вопрос об увеличении размеров линкора типа "А" для создания полноценного сильного корабля своего класса. Казалось, программа 1936 г. приобретает основы для планового выполнения. Однако в 1937 г. эти основы были вновь разрушены, на сей раз сверху, теми лицами, кто утверждал саму программу (3898).

Армия:

В мае 1937 пытались перегнать Р-Z 20 авиагруппы на Север, но неудачно и разбили один во Франции. В мае добавилась новая 3-я эскадрилья из новых машин (1805,11).

С мая 1937 г. все эскадрильи И-15 свели в Группу 26 (12014).

В мае 1937 г. в Испанию прибыла очередная группа советских пилотов (из них истребителей 59 человек) и шестьдесят молодых испанских парией, освоивших технику пилотирования И-16 в советской летной школе в Кировабаде.

Одновременно из СССР доставили 62 И-16 тип 5. которые должны были заметным образом усилить истребительную авиацию республиканцев. На практике, прибывшая партия самолетов оказалась практически небоеспособной. Двигатели М-25А были худшего качества, а крылья имели недостаточную прочность, что привело к ряду катастроф и снижению доверия к самолету (об этом также в главе "Усиление крыльев"). Советские представители в своих посланиях в Москву называли эти самолеты "вредительскими", указывали, что по причине разрушения крыльев в полете погибли летчики Лесников. Мосейко. Буров. Оржанов. Прибывшие самолеты пришлось улучшать на месте, усиливать крыло и менять полностью полотняную обшивку консолей.

В числе погибших по причине разрушения крыла значился и командир эскадрильи И-16 Константин Колесников. До своей гибели 12 мая 1937 г. он записал на свой счет 3 личных воздушных победы и 4 победы в группе. 4 июля 1937 г. К.И.Колесников был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно) (12015).

В мае 1937 в Испанию прибыла очередная группа советских пилотов (из них 59 летчиков-истребителей) и 60 молодых испанских парней, освоивших технику пилотирования И-16 в советской летной школе в Кировабаде. Одновременно из СССР доставили 62 И-16 тип 5, которые должны были усилить истребительную авиацию республиканцев (19109).

В мае 1937 г. установили единую систему идентификации истребителей. в соответствии с которой они обозначались CM (Casa Moska). Строевые номера, начиная с СМ-001 и заканчивая СМ-272. писали черным цветом на фоне красной полосы. накрашенной вокруг фюзеляжа. Встречались номера белого цвета или смешанного - черного и белого. Защитная окраска практически всегда оставалась неизменной.

В качестве личных эмблем использовалась костяшка домино "6: 6”. нанесенная на киле самолетов СМ -193 Хосс Мария Браво и СМ-249 Франсиско Тарасоны. 4-я эскадрилья Антонио Арнаса была единственной, которая имела утвержденную эмблему - "мультяшного" морячка Папайя на вертикальном оперении. Известные по ряду публикаций рисунки "хромоногий пеликан" и ?пупсик" увидеть на фотографиях к сожалению не приходилось.

Доставшиеся националистам И-16 обладали широкой палитрой окрасок и вариантов нанесения опознавательных знаков. Поначалу самолеты окрасили мелкими пятнами. как это делалось на итальянских самолетах. На оперении и крыльях наносили черные или белые косые кресты, на фюзеляже иногда рисовали эмблему фаланги в черном круге. Позднее косые кресты наносились только на руле поворота, а на крыле и фюзеляже рисовались стандартные красно-жел- гые опознавательные испанские кокарды.

На китайских И-16 опознавательные знаки в виде бело-синих многолучевых звезд наносились снизу крыла. Дополнительным отличием являлись полосатые рули поворота (12015).

В мае 1937 г. транспорт “Санто Томе” доставил в Картахену четыре ТКА типа Г-5. Вместе с ними прибыли и командиры-катерники, а также техники. В Испании, по данным конвеевского справочника, “пятерки” получили обозначения “DAR1” - “DAR4”, хотя в испанской литературе встречаются другие данные - никаких литер, только бортовые номера 11, 21, 31 и 41. Но возможно, что обозначения были LT-11 - LT-41. Базой для них служил Порман. Для обеспечения полноценной деятельности нового приобретения командование республиканского ВМФ выделило необходимых специалистов и строевых матросов. К сожалению, недостаточные дальность плавания и мореходность не позволили “Гэ-пятым” действовать в роли собственно торпедных катеров и они переключились на противолодочную и конвойную службу. Но тут проявились другие их недостатки: слабое зенитное вооружение, высокая пожароопасность и отсутствие пусть даже самой примитивной гидроакустической аппаратуры. Непригодность пулеметов для борьбы с самолетами самым трагическим образом проявилась в боях (6002).

В мае 1937 г. транспорт «Санто-Томе» доставил в порт Картахена четыре катера Г-5. Небольшая дальность плавания и плохая мореходность не позволили использовать их по назначению, и катера использовались в основном для сопровождения транспортов. Но и тут они действовали крайне неудачно. Так, 30 июля 1937 г. республиканские транспорты, сопровождаемые двумя Г-5, были атакованы недалеко от Барселоны итальянской летающей лодкой «Савойя». Один из катеров, поврежденный огнем с самолета, загорелся, выбросился на мель и взорвался, а другой также был поврежден, но сумел уйти. В октябре 1937 г. три республиканских катера Г-5, патрулировавшие у Аликанте, были атакованы самолетом «Дорнье». Один из катеров был поврежден, и катера обратились в бегство. Между тем у франкистов шесть килевых торпедных катеров германской фирмы «Люрсен» действовали куда более успешно (15117).

В мае 1937 восстановлены должности политкомиссаров в армии, упраздненные 15 марта 1934.

Жизнь и внутренняя политика:

В мае 1937 на Международной выставке «Искусство и техника современной жизни» в Париже были представлены два трактора ЧТЗ: «Сталинец-60» и собранный на опытном заводе С-65. Жюри выставки присудило тракторам высшую награду-диплом «Гран-При» (22518).

В мае 1937 года в Кремле было принято решение о замене металлических звезд на рубиновые с мощной внутренней подсветкой. Причем Сталин принял решение об установке такой звезды и на пятой кремлевской башне — Водовзводной (21179).

В мае 1937 решили к 7 ноября в канун 20 летия революции установить на Кремле пять рубиновых звезд и две сделали на заводе 1 (1836,113).

В мае 1937 г. по делу об «антисоветской троцкистской военной организации» Тухачевскому, Уборевичу, Якиру, Корку, Эйдеману, Фельдману, Примакову, Путне были предъявлены обвинения в государственных преступлениях: измена Родине, шпионаж, террор, создание контрреволюционной организации. К 31 мая 1937 г. все арестованные после применения к ним «физических мер воздействия» «признали» свое участие в «военном заговоре». Сталин в течение недели с 21 по 28 мая 1937 г. ежедневно принимал наркома внутренних дел Н. И. Ежова, получал протоколы допросов арестованных. За «тесную групповую связь» с Якиром 31 мая был уволен из РККА начальник ГПУ РККА, зам. наркома обороны Я. Б. Гамарник. Получив извещение о своем увольнении и понимая, что за этим последует, он в тот же день застрелился. 1 — 4 июня 1937 г. в Кремле на расширенном заседании Военного совета Ворошилов сделал доклад о раскрытом органами НКВД заговоре в РККА. 2 июня на Военном совете выступил Сталин. Сославшись на показания арестованных, он сделал вывод, что в стране был «военно-политический заговор против Советской власти, стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами». Политическими руководителями заговора он назвал Троцкого, Бухарина, Рыкова, Рудзутака, Карахана, Енукидзе, Ягоду, военными руководителями — Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Гамарника. «Это — ядро военно-политического заговора, ядро, которое имело систематические сношения с германскими фашистами, особенно с германским рейхсвером». Всех, кроме Рыкова, Бухарина и Гамарника, он назвал шпионами немецкой разведки. О Тухачевском Сталин заявил: «Он оперативный план наш, оперативный план — наше святое святых передал немецкому рейхсверу. Имел свидание с представителями немецкого рейхсвера. Шпион? Шпион... Якир — систематически информировал немецкий штаб... Уборевич — не только с друзьями, с товарищами, но он отдельно сам лично информировал, Карахан — немецкий шпион, Эйдеман — немецкий шпион, Корк информировал немецкий штаб, начиная с того времени, когда он был у них военным атташе в Германии». Согласно протоколу заседания Военного совета от 2 июня Сталин заявил: «Это военно-политический заговор. Это собственноручное сочинение германского рейхсвера. Я думаю, что эти люди являются марионетками и куклами в руках рейхсвера. Рейхсвер хочет, чтобы у нас был заговор, и эти господа взялись за заговор. Рейхсвер хочет, чтобы эти господа систематически доставляли им военные секреты. Рейхсвер хочет, чтобы существующее правительство было снято, перебито, и они взялись за это дело, но не удалось. Рейхсвер хотел, чтобы в случае войны было все готово, чтобы армия перешла к вредительству с тем, чтобы армия не была готова к обороне, этого хотел рейхсвер, и они это дело готовили. Это агентура, руководящее ядро военно-политического, заговора в СССР, состоящее из 10 патентованных шпиков и 3 патентованных подстрекателей шпионов. Это агентура германского рейхсвера. Вот основное». После предъявления им 7 — 8 июня обвинения 11 июня состоялся скоротечный закрытый суд, признавший Тухачевского, Уборевича, Якира, Эйдемана, Ягоду, Енукидзе, Фельдмана, Примакова, Путну и других виновными и подлежащими расстрелу 12 июня 1937г. приговор был приведен в исполнение. Через 9 дней после суда 980 командиров и политработников были арестованы как участники военного заговора{9}. В общей сложности мутная волна репрессий в 1937 — 1938 гг. захлестнула почти 37 тыс. Краскомов (Военно-исторический журнал, 1993, № 1, с. 56.) (11784).

Майским днем 1937 года Москва провожала в дальний путь поезд особого назначения. Поезд, которому предстояло пересечь почти всю Европу и доставить экспонаты Советского Союза в Париж на международную выставку. Весть о необычном составе опережала его движение. Когда поезд шел по территории Польши, на каждой станции его встречали толпы людей. Наибольшим интересом у крестьян пользовался ростсельмашевский комбайн "Сталинец-1", стоявший на открытой платформе. Он убедительнее всяких слов свидетельствовал об успехах нашего сельского хозяйства. Жандармы панской Польши не выдержали этой демонстрации и приказали закрыть "красную агитку". 6 июня поезд прибыл в Париж, а через два дня комбайн занял место на демонстрационной площадке. Жюри присудило "Сталинцу-1" высшую награду выставки — "Гран-при". И в этом решении не было, пожалуй, ничего удивительного. Слава о высоком качестве советских комбайнов успела разойтись по всему свету — они уже экспортировались в Данию, Голландию, Грецию, Афганистан, Персию, Турцию, Швецию и другие страны. Зарубежных специалистов и посетителей выставки гораздо больше удивляло другое — как Советский Союз, начав серийное производство комбайнов лишь в 1930 году, спустя семь лет вышел по их выпуску на первое место в мире (11885).

За рубежом:

В мае 1937 в гражданской войне в Испании республиканцы обладают технологическим и численным превосходством в воздухе, имея около 450 самолетов, включая 150 советских и 50 других истребителей, а также 60 советских и 40 других бомбардировщиков; они потеряли около 150 самолетов с начала войны в июле 1936 года. У националистов чуть менее 400 самолетов, из которых на около 150 летали испанские пилоты, около 100 - в немецком легионе Кондор и около 120 - в итальянских «легионерных ВВС» (20798).

Май 1937 состоялся первый полет Arado Ar 196 (20798).

Май 1937 состоялся первый полет Фокке-Вульф Fw 187 Miles M.9 пустельга (20798).

В мае 1937 года группа фон Брауна, в которой работали К. Ридель, Г. Вальтер, А. Тиль, В. Ридель (всего 120 человек), перебралась в Пенемюнде, где и провели к осени того же года испытательные пуски трех ракет А-3. Двигательная установка отработала в соответствии с расчетами, но система наведения не оправдала надежд. Чтобы понять причину, были разработаны методы моделирования полета ракеты, позволившие исследовать влияние внешних воздействий на ракету, включая аэродинамические силы и ветровые нагрузки. Выяснилось, что газовые рули ракеты слишком малы, а реакция сервосистемы на управляющие сигналы замедлена, что датчики условий полета и ввод данных в систему управления весьма несовершенны (22798).

During May 1937 Joint German Army-Air Force rocket research station opened at Peenemunde on Baltic Sea; Army Ordnance rocket program under Capt. Walter Dornberger moved his staff from Kummersdorf (1038).

В мае 1937 в Пенемюнде была открыта объединенная ракетная испытательная стнция (1038).

May 1937 Neville Chamberlain becomes Prime Minister of England (1052).

В мае 1937 Н.Чемберлен стал премьер-министром Великобритании (1052).

В мае 1937 г. Троцкистская организация ПОУМ подняла восстание. Бои в Барселоне и других городах Республики унесли почти тысячу жизней. Тысячи были ранены, сорвано важное наступление в Арагоне, целью которого была помощь Северному фронту, из-за чего был потерян Бильбао. Поэтому для испанцев Троцкий стал исчадьем ада, и убил его в 1940 г. именно испанец (3573).

В мае 1937 Египет стал членом Лиги Наций (3871).

Авиапромышленность:

С мая по октябрь 1937 года в НИИ ВВС прошел госиспытания головной серийный ДБ-3 № 3039002. Его летные данные были несколько хуже, чем у опытной машины. В частности, при весе 6600 кг ДБ-3 развивал скорость 325 км/ч у земли и 390 км/ч — на высоте 4500 метров. Для набора 5000 метров требовалось 15,1 минуты, а практического потолка — 46 минут.

К тому времени в НИИ ВВС находилось три бомбардировщика, включая опытный ЦКБ-30. На них экипажи военных испытателей совершили несколько беспосадочных перелетов, в том числе по маршрутам Щелково — Поти — Быково и из Щелково в Ейск и обратно. В сентябре 1937 года Владимир Коккинаки совершил перелет из Москвы в Баку и обратно с бомбометанием над акваторией Каспийского моря, что позволило подтвердить боевой радиус действия ДБ-3 (23188).

В мае-августе 1937 П.О.С. руководил проектированием и постройкой третьего экземпляра ДБ-2 (АНТ-37бис Родина) и АНТ-51 Иванов (1102).

В мае-июне 1937 проводились гос. испытания СБ (АНТ-40) с М-100А и турелями МВ-2 и МВ-3. Скорость упала. Поэтому таких машин было мало - всего десяток до 1940 и из-за этого были большие потери СБ (80,239).

В мае-июне 1937 г. на испытаниях СБ эталона обороноспособность самолета с новыми установками оценивалась положительно. Признавалось, что модернизированный СБ испытания выдержал и подлежит внедрению в серийное производство. Отдельные элементы действительно использовали в серии, однако новые оборонительные установки на самолете появились значительно позднее (6413).

В мае-июне 1937 прошел испытания вариант СБ (АНТ-40) с усовершенствованным стрелковым вооружением (установками МВ-2 и МВ-3 под ШКАС) (1720,48).

В мае-июне 1937 г. на испытаниях обороноспособность самолета СБ с новым вооружением оценивалась положительно. Признавалось, что модернизированный СБ испытания выдержал и подлежит внедрению в серийное производство. Отдельные элементы действительно использовали в серии. однако МВ-3 и МВ-2 на самолете появились значительно позднее.

Опытный модернизированный СБ-бис, оборудованный двигателями М-103 с трехлопастными воздушными винтами ВИШ-2 внешне не отличался от серийно выпускаемых самолетов. СБ-бис-2 также не имел внешних отличий, однако на нем до зеркального блеска отполировали переднюю кромку крыла. Оба самолета проходили испытания в 1937 г. В связи с незначительностью повышения летных характеристик, все дальнейшие усилия по совершенствованию сосредоточили на СБ-бис-3 (12027).

С мая 1937 по июль 1938 проходили летные испытания дублера А-7бис (257,17).

Другие оборонные отрасли:

В мае-июне 1937 три доработанных БТ-5-ИС N05, 06 и 010 подверглись войсковым испытаниям в ХВО. Возглавлял комиссию по испытаниям Нач. 1 отделения АБТО ХВО п/п Шнепп. За время испытания прошли от 1500 до 2000 км (в основном на колесах) и показали лучшую проходимость и живучесть по сравнению с обычными БТ-5, “хорошо передвигались при потере одной гусеницы, одного или двух катков” Среди недостатков: “слабость шестерен синхронизаторов, перегрузка резины задних колес, срыв резьбы штоков вертикальных свечей и плохой доступ к дополнительной трансмиссии”. Пришли к выводу: “танк БТ-ИС на вооружение следует принять”. Нач. АБТУ Г.Г.Бокис отдал распоряжение: “изготовить в 1937 установочную партию в 5 БТ-ИС”, провести войсковые испытания и устранить выявленные недостатки с таким расчетом, чтобы уже в 1938 выпустить 3000 на заводе 48. Не вышло (3880,21).

В мае–июне 1937 г. участвуя в составе комиссии в войсковых испытаниях трех танков БТ-5-ИС, состоявшихся в районе Харькова, А.Я.Дик познакомился не только с Н.Ф.Цыгановым, но и с известным советским испытателем бронетанкового вооружения 1930–1940-х гг. начальником испытательного отдела НИАБТПолигона капитаном Е.А.Кульчицким (19825).

В мае – июне 1937 г. доработанные по итогам ноябрьского 1937 г. пробега три танка БТ-5-ИС (№№ 05, 06 и 010), в конструкцию которых были внесены изменения,  подверглись войсковым испытаниям в районе Харькова. Из доклада военного представителя АБТУ РККА на заводе № 48 Н. Пестова от 3 июля 1937 г. о результатах войсковых испытаний танков БТ-ИС:

«Докладываю, что испытания машин БТ-ИС на з-де № 48 войсковой комиссией закончены.

<…>

Оценка комиссии положительна, как для БТ-ИС так д/рем. БТ-5. Выявлены следующие основные дефекты машин БТ-ИС:

1. Слабые (перегруженные) конические шестерни синхронизаторов и угловых коробок.

2. Перегружена резина задних колес.

3. Сальники вертикальных валов слабо держат смазку.

4. Плохой доступ к дополнительной трансмиссии.

Кроме этих дефектов, выявленных есть существенный дефект, влияющий на работу всей дополнительной трансмиссии – обрыв подушек штоков вертикальных свечей, а также срыв резьбы штоков. За обрывом штоков обязательно следует поломка шлицевого соединения, а может быть, карданов и других деталей. Этот дефект не был выявлен потому, что машины во время испытаний очень часто ремонтировались. [Последнее предложение подчеркнуто карандашом и сделана помета: «не правда»]

Машина БТ-5 серьезных дефектов за указанный километраж не имела.

Все указанные дефекты БТ-ИС устранимы и решение их устранения уже имеется в КБ завода».

[РГВА. Ф.31811. Оп. 3. Д. 760. Л. 40] (17502).

Отчет по войсковым испытаниям танков БТ-5-ИС и приложение к нему 11 июля 1937 г. были отправлены из Харькова в Москву начальнику АБТУ РККА Г.Г. Бокису, 15 июля 1937 г. оба секретных документа поступили в АБТУ РККА, а 21 июля члены комиссии, принимавшие участие в испытаниях, в Москве лично доложили Г.Г. Бокису о своих выводах по танку БТ-ИС.

Авиапромышленность:

Весной 1937 года первые ДБ-3 отправились на войсковые испытания. Эту задачу первоначально поручили 45-й эскадрилье (бывшей крейсерской) 23-й тяжелобомбардировочной авиабригады в Монино (входившей в 1-ю армию особого назначения — АОН-1). Видимо, решили, что двухмоторный КР-6 все же ближе по технике пилотирования к ильюшинской машине, чем неуклюжие ТБ-3, на которых летали остальные эскадрильи бригады. Приемка бомбардировщиков велась на Центральном аэродроме. Первый самолет завод сдал в конце февраля: его благополучно перегнали в Монино. На войсковых испытаниях столкнулись с растрескиванием воздухозаборника карбюратора А вот вторая машина (третья серийная) до места назначения не добралась (10734,10).

Весной 1937 года первые ДБ-3 отправились на войсковые испытания. Эту задачу первоначально поручили 45-й эскадрилье (бывшей крейсерской) 23-й тяжелобомбардировочной авиабригады в Монино (входившей в 1-ю армию особого назначения — АОН-1). Видимо решили, что двухмоторный КР-6 все же ближе по технике пилотирования к ильюшинской машине, чем неуклюжие ТБ-3, на которых летали остальные эскадрильи бригады. Приемка бомбардировщиков велась на Центральном аэродроме (6474).

Весной 1937 г. начались войсковые испытания ДБ-3. Поначалу они проводились в базировавшейся в Монино 45-й эскадрилье 23-й тяжелобомбардировочной бригады из состава АОН-1. Для этого выделили 6 машин постройки завода № 39, однако из Москвы в Монино добрались только пять. 4 марта вскоре после взлета из-за одновременного отказа обоих моторов рухнул на жилой дом самолет к-на Федорова. Экипаж отделался легкими ранениями, а в доме в тот момент никого не было (19944).

Весной того же года первые ДБ-3 отправились на войсковые испытания. Эту задачу первоначально поручили 45-й эскадрилье (бывшей крейсерской) 23-й тяжелобомбардировочной авиабригады в Монино (входившей в 1-ю армию особого назначения - АОН-1). Видимо решили, что двухмоторный КР-6 все же ближе по технике пилотирования к ильюшинской машине, чем неуклюжие ТБ-3, на которых летали остальные эскадрильи бригады. Приемка бомбардировщиков велась на Центральном аэродроме. Первый самолет завод сдал в конце февраля: его благополучно перегнали в Монино. А вот вторая машина (третья серийная) до места назначения не добралась. Остальные четыре ДБ-3 начали осваиваться летчиками 45-й аэ, прошедшими краткий курс переподготовки в НИИ ВВС. Но пробыли они там сравнительно недолго. 45-ю эскадрилью решили превратить в скоростную и начали поставлять туда СБ (12021).

Весной 1937 года первые ДБ-3 отправили на войсковые испытания. Эту задачу вначале поручили 45-й эскадрилье 23-й тяжелобомбардировочной авиации авиабригады в Монино, затем передали 90-й авиаэскадрилье. Первый самолет завод сдал в конце февраля, и он благополучно перелетел в Монино. Вторая машина до Монино не добралась: 4-го марта у этого бомбардировщика почти сразу после взлета с Центрального аэродрома одновременно отказали оба двигателя, и он рухнул на крышу двухэтажного дома в селе Всехсвятском. На счастье, члены экипажа во главе с капитаном Федоровым были только легко ранены, а в доме никого не было. Остальные машины прибыли в Монино без происшествий.

Программа войсковых испытаний включала воздушную стрельбу по конусам, бомбометание практическими и боевыми бомбами, испытание химического вооружения, дальние маршрутные полеты продолжительностью до 8–10 часов. Из числа выявленных на тот период серьезных недостатков ДБ-3, выделяли три: низкую надежность двигателей, сильную тенденцию к развороту при взлете и слабость шасси.

Перечень менее важных недостатков оказался длиннее. Большим был разброс по расходу масла у двигателей М-85 ранних серий. Летом двигатели перегревались. Из-за большого количества бензобаков, кранов в системе было много, и пилоты с ними постоянно путались. Краны и баки текли, бензиномеры часто отказывали. Амортизаторы основных стоек шасси также постоянно текли. Лопалось от вибрации и напора воздуха остекление кабин. Пулемет мешал штурману работать с бомбовым прицелом. Пневмопочта работала ненадежно, а на больших высотах отказывала вообще. На высотах не работали и компасы АН-2. От вибрации отламывались трубки Вентури – в результате нельзя было определить скорость.

В ходе испытаний механики эскадрильи использовали три килограмма заклепок, залатали шесть бензобаков, поменяли три полных комплекта целуллоида остекления и дважды ставили новые костыльные колеса на всех бомбардировщиках. Испытания проходили до сентября. Однако общие выводы были исключительно благожелательны:

По своим летно-тактическим данным самолет ДБ-3 отвечает требованиям современного дальнего бомбардировщика... Скорость, скороподъемность, высотность и большой радиус действия самолета сочетаются с большой бомбовой нагрузкой различных вариантов, с достаточной обороноспособностью и маневренностью (19565).

С весны 1937 г. в Воронеже сдача самолетов началась Предприятие было молодое, с не очень квалифицированным персоналом, поэтому огрехов в их самолетах была уйма. Начнем с того, что обводы фюзеляжа у первых серий воронежских бомбардировщиков отличались от московских. Впоследствии обнаружили ошибки в рабочих чертежах. Клепаные бензобаки отчаянно текли - их меняли по пять-шесть раз (а трем рабочим на снятие и установку одного бака требовалось четыре дня).

Лишь в сентябре 1937 г. одну по мере возможности "вылизанную" машину из 2-й серии воронежцы рискнули выставить на госиспытания. Специалисты НИИ "с ходу" насчитали в ней 84 дефекта. Вес воронежского бомбардировщика был на сотню килограммов меньше, чем у московского, но в основном из-за некомлектности оборудования. На самолете не было щитков шасси. Радиостанция стояла старая, 13СК, поскольку новые завод не получил. В отчете НИИ записано: "Производственное выполнение планера плохое". Плохая пригонка деталей, неровность поверхностей, несоблюдение профиля крыла привели к тому, что ДБ-3 завода № 18 имел максимальную скорость полета всего 363 км/ч (а у ЦКБ-30 было 415 км/ч).

За 1937 г. в Воронеже собрали три серии по 20 самолетов ДБ-3 - все с дефектами. Сдать до конца года удалось только 12 бомбардировщиков. Да и впоследствии все машины выпуска этого года вернули обратно на завод для доработки и переоборудования (12021).

Весной 1937 произошла поломка на посадке ТБ-7 (АНТ-42). Это произошло потому, что закрыли на ремонт центральный аэродром и пришлось перегонять машину на другой (81,113).

Не вяжется с тем, что испытания АЦН были закончены только 9 июля, хотя, возможно, последний этап выполнялся сразу же на машине. Да, это подтверждается, та как первый полет с АЦН был только 11 августа 1937.

Весной 1937 года началась реконструкция Центрального аэродрома. На аэродроме НИИ ВВС на Чкаловской проводить заводские испытания АНТ-42 не разрешили военные, поэтому руководство авиационной промышленности предложило ОКБ В.М.П. перебазироваться на небольшой подмосковный аэродром в Подлипках. После выполнения работ по доработке самолета на Центральном аэродроме, АНТ-42 выполнил еще три полета, а затем перелетел в Подлипки, для проведения дальнейших испытаний (7685).

Весной 1937 Сталь-7 хотели пустить в кругосветный перелет под управлением Н.П.Шебанова и установили 27 бензобаков на 7400 л, но сначала решили сделать круговой в стране (4,86). Работа после ареста Р.Л.Б велась под руководством З.Б.Ценциппера (2865,6).

Весной 1937 года, когда полноразмерные макеты всех трех самолетов были практически закончены, от руководства авиапромышленности поступило предложение оснастить "Иванов" новым двигателем М-62 (тогда лишь предполагаемым к постройке) (3112,17).

Весной 1937 г. во время проведения таких встреч (они определялись документально как "беседы") с начальником ВВС Я. Алкснисом говорили о вооружении, оборудовании и особенностях И-16. В частности, на вопрос Алксниса. пользуются ли они кислородными приборами, летчик Черных ответил: "Нет. кислородными приборами не пользовались. ...Козырек (фонарь) не нужен, он закрывает обзор... Как только бак пробит и потек бензин, хотя бы даже из заливного бачка, машина горит. Когда идет набор высоты - ничего, а как по прямой идешь - горит, так как бензин но фюзеляжу не стекает. Шасси хорошее. Вооружение нужно увеличивать".

На вопрос о надежности пулеметов отвечал: - "Простыми патронами действуют без задержки. Когда появились зажигательные - они немного длиннее - стали ленты рваться, и были перекосы, пулемет ломается; там еше были зажигательно-бронебойные... Хватает ли патронов на вылет? Если стрелять грамотно, то остается. Но если стрелять, как испанцы - с 1000 м, то на вторую атаку уже не хватает... Потом, нужно улучшить обзор назад".

На замечание присутствующего Николая Поликарпова, что конструкторы установят зеркало. Черных заметил: "У нас научились так смотреть - смотришь налево и видишь правую консоль стабилизатора...".

Особо говорилось о недостаточной эффективности вооружения И-16, состоящего из двух ШКАСов. Сергей Денисов, который лично сбил три самолета, заключил: "Мало огня... на близких дистанциях стрелять плохо: пулеметы стоят широко на плоскостях. Надо добавить еше два пулемета через винт, тогда никто не уйдет. А так бьешь только по плоскостям".

В целом, высказанные замечания летчиков имели положительные последствия (подробнее об этом в главе "Проблемы 1937 г."), однако результаты начали проявляться уже в 1938-м году (12015).

Весной 1937 года в НИИ ВВС была проведена достаточно обширная НИР по определению относительной эффективности самолетов И-16, вооруженных пулеметами ШКАС и пулеметами ПВ-1. В ходе ее выполнения было совершено 84 полета со стрельбами. 20 апреля 1937 года Я.И. Алкснис утвердил отчет. Результаты, в принципе, были очевидными, пожалуй, за одним исключением. Рассеивание при стрельбе в тире установки с ПВ-1 давали в два раза меньше, но в воздухе рассеивание у обоих пулеметов было примерно равным. Все другие параметры – среднее число попаданий, вероятность одного попадания, плотность поражения и коэффициент относительной эффективности у ШКАСов был в два – два с половиной раза выше (23033).

Весной 1937 года на БОК-1 заменили двигатель на М-34РНБ с приводным центробежным нагнетателем и двумя турбокомпрессорами ТК-1, разработанными в Центральном институте авиамоторостроения (ЦИАМ) имени Баранова инженерами В.И. Дмитриевским, А.Н. Борсуком и А.А. Фадеевым. В апреле приступили клет- ным испытаниям доработанной машины.

Первая проба АМ-34РНБ на самолете состоялась 11 мая, а первый полет — 6 июня 1937 года. Испытания проводили бригадный инженер И.Ф. Петров и майор П.М. Стефановский. Ведущим инженером был Н.Н. Каштанов.

Испытания БОК-1 с двигателем АМ- 34РНБ и турбокомпрессорами завершились 1 октября 1937 года. При этом двигатель наработал 5 часов 40 минуг на земле п 24 часа 1 минуту в воздухе (12725).

Весной 1937 г. на БОК-1 установили новый двигатель АМН-34РНБ-ТК с турбокомпрессорами (19876).

Весной 1937 г. на заводские испытания был предъявлен модернизированный МБР-2-АМ-34НБ (№ 31422). Летающая лодка получила неподвижный стабилизатор, закреплённый под углом -3° относительно хорды крыла, и триммеры, установленные на рулях высоты. Зализы между килем и стабилизатором сделали по типу корабельного разведчика КОР-1.

Из бензосистемы убрали насос с ветрянкой, имевший свойство часто ломаться в полёте. Теперь бензин из основных баков подавался в расходный коловратной помпой, находящейся на двигателе справа по полёту. Из расходного бака бензин забирала помпа "Хорнет" (находившаяся на двигателе слева) и подавала его непосредственно в карбюратор. Кроме того, была увеличена до 388 л ёмкость каждого из основных бензобаков в центроплане.

Вместо одного маслобака, находившегося внутри кольцевого водяного радиатора (на его место поместили расходный бензиновый бак), по бокам двигателя разместили два по 30 л. Запасной маслобак в лодке оснастили системой подогрева масла. Фотоаппарат "Потте-1Б" заменили более современным АФА-13, который перенесли вместе с радиостанцией в заднюю кабину и установили между шпангоутами №19 и №20 по правому борту лодки на доработанной турели (12003).

Весной 1937 года завод № 21 предъявил в НИИ ВВС четырехпулеметную установку на И-16 в третий раз. Испытание было закончено к июню 1937 года. Испытаниями были установлены прежние недочеты (3959, 38-53).

Весной 1937 г. в воинских частях, эксплуатирующих И-16, произошла вереница загадочных катастроф, связанных с разрушением крыла истребителя при выполнении энергичного пилотирования. При обследовании аварийных машин были обнаружены грубейшие производственные дефекты, включая неправильную регулировку лент-расчалок, крепление дюралевой обшивки не заклепками, а пистонами, внутри крыла попадались обрезки дюраля, ткани, металлические шайбы. После обследования в Белорусском военном округе 85 И-16 выпуска 1936-37 годов забраковали 46 экземпляров (19109).

Весной 1937 г. авиазавод № 1 изготовил для них по заказу Управления ВВС 150 комплектов усиленных крыльев для И-15, часть которых сразу отправили в Испанию (6593).

Весной 1937 ИП с ДРП демонстрировали К.Е.Ворошилову и 15 машин атаковали с 200 м танки, орудия, пехоту полностью их уничтожив (97,23).

Весной 1937 года для наркома Ворошилова и командиров пехотных корпусов и дивизий были устроены показательные стрельбы. Сто пятьдесят снарядов, пущенных с пятнадцати ИП-1, не оставили на полигоне живого места. Но хоть парадные стрельбы и вызывали должный эффект, а летчики переучились на ИП-1, руководство страны приняло решение о прекращении их производства: подходящего оружия для них по-прежнему не имелось. ХАЗ успел построить 90 истребителей ИП-1, которые находились на вооружении до 1940 года (10674).

Весной 1937 на БОК-1 испытали М-34РНБ с двумя ТК В.И.Дмитриевского (4,81).

Весной 1937 г. в конструкторском бюро Чижевского приступили к проектированию БОК-15. Стимулом к этому послужил опыт установки дизельного мотора АН-1 на одном из экземпляров АНТ-25. Машина получила название «РД-Д» (рекорд дальности — дизельный). Испытания, проходившие в 1936 г. под Воронежем, показали, что благодаря экономичности дизеля дальность может возрасти на 20–25 %. Использование гермокабины сулило дополнительные преимущества — возможность полёта «над погодой» и увеличение скорости.

В июле 1937 г. был готов эскизный проект БОК-15. Но так как все силы Бюро особых конструкций были брошены на создание БОК-7 и БОК-11, к строительству дальнего самолёта пока не приступали. Это вызывало у руководства авиапромышленности не только беспокойство, но и подозрения во «вредительстве». 28 января 1938 г. М.М. Каганович писал Сталину:

«Состояние конструкторского аппарата и работ КБ-29 Чижевского таково, что не даёт уверенности в выполнении той большой задачи, которая перед ним поставлена, по постройке самолёта БОК-15.

…Некоторые конструкторы, как Каштанов и другие, которые хорошо знают машину, работают продолжительное время с Чижевским, и отношение парторганизации к ним настороженное, считают их людьми Чижевского.

Производственная база КБ-29 (цеха) только организовывается и не соответствует сложности постройки машины БОК-15. Квалифицированные рабочие, хотя и подобраны, но их мало.

Из этого положения напрашиваются следующие выводы:

1. Для того чтобы построить машину БОК-15 без Чижевского, необходимо поставить на эту работу крупный квалифицированный коллектив конструкторов и перевести её на более квалифицированный завод…

3. В течение месяца основательно укрепить и очистить от сомнительных людей коллектив, который будет работать над машиной БОК-15.

4. С Чижевским вопрос решить немедленно» [174] .

Но В.А. Чижевский продержался на посту руководителя конструкторского бюро ещё год. За это время на смоленском заводе на самолёты БОК-7 и БОК-11 установили двигатели, началось строительство двух БОК-15 (17489).

Весной 1937 г. на самолет БОК-1 установили новый двигатель АМ-34РНБ-ТК После отработки систем и проведения проб двигателя на земле летом 1937 г. испытательные полеты продолжились (20363).

Весной 1937 И.В.Четвериков спроектировал и построил одноместный спортивный гидросамолет с М-11, но не испытывали из-за переезда ОМОС завода 45 из Севастополя в 1939 (553,163).

Весной 1937 начали испытывать второй ПС-89. Первый разбился в декабре 1935. Решили делать 6 и начав эксплуатировать с 1938 довели до лета 1941 (80,382).

Весной 1937 в Ленинград из США в разобранном виде прибыли две лл Дуглас DF и они, предназначаясь для Главсевморпути, получили номера 205 и 206 (2030,9).

Весной 1937 в Ленинград из США прибыла лл Сикорский Беби клиппер с 2хPW Wasp S3H1 550 hp. В мае перегнали в Севастополь. Т.к. самолет предназначался для Главсевморпути испытывали С.А.Леваневский и А.Н.Грацианский (3457,32).

Весной 1937 г. изготовили Автожир А-15 и, начиная с 20 апреля, приступили к испытаниям. В летной кабине поочередно находились летчики Козырев, Иванов, Чернавский. В процессе пробных раскруток ротора проявилась необходимость доводки гидравлических демпферов в креплении лопастей. Кроме этого, испытатели столкнулись с явлением «земного резонанса» (автоколебаниями, возникающими вблизи земли).

23 мая 1937 г. в связи с катастрофой А-12 испытания А-15 приостановили. Между этими двумя аппаратами имелось много общего, поэтому вся деятельность по А-15 затормозилась до расследования причин катастрофы. В начале февраля 1938 г. испытания А-15 продолжились, но отношение руководства авиапромышленности к автожирам к тому времени было определенно негативным, поэтому скоро все работы окончательно прекратились и более не возобновлялись

Расчетные данные и характеристики А-15

Диаметр ротора (м)	18,0

Длина без ротора (м)	8,635

Высота в линии полета (м)	4,0

Вес пустого (кг)	1695

Полетный вес (кг)	2560

Скорость максимальная на	высоте	2900 м (км/ч) 283

Скорость минимальная у земли	(км/ч)	48

Потолок (м)	6750

Известно, что в 1938 г. строился 2-й экземпляр А-15, так называемый «дублер», однако его постройку прекратили задолго до завершения работ (20361).

Весной 1937 в Казань приезжает ОКБ Болховининова, человек пятьдесят, но опытных инженеров среди них было мало. Об этом событии вспоминал Константин Поспелов, до этого работавший на монтаже заводского оборудования и приглашенный для работы с москвичами. К удивлению недавнего выпускника КАИ, новоприбывшие занялись не ДБА, а совсем другим проектом, скоростным легким бомбардировщиком «С» с тандемным двигателем. Эта их деятельность продолжалась почти год, до тех пор, пока не стало ясно, что ДБА в большую серию не пойдет. Больше всего из москвичей Поспелову запомнился Исаев Алексей Михайлович, начальник бригады шасси и механизмов управления, молодой, энергичный и не боявшийся никакой работы. Потом, спустя много лет, имя Исаева станет весьма известным в ракетостроении (12049).

Весной 1937 г. Шпитальный рассорился со своими соавторами по авиационной 37-мм пушке К-37 — И. А. Комарицким и Е. В. Чарнко. Оба конструктора перешли на артиллерийский завод № 8 им. Калинина, где совместно с Л. В. Люльевым довели автомат до работоспособного образца в варианте 37-мм зенитной пушки 100-К. В 1938 г. автомат успешно прошел заводские и полигонные испытания, но по ряду причин (главным образом «политического» характера — к этому времени на заводе была построена зенитная 37-мм пушка 61-К своим, не пришлым, коллективом) в серийное производство не запускался.

Не сошелся характером со Шпитальным и начальник опытного отдела ОКБ-15 военинженер 1 ранга Глухарев. Пришлось ему перейти на работу в ОКБ-16 к Таубину.

В разное время из ОКБ-15 ушли еще около 15 весьма грамотных мастеров и инженеров оружейного дела, в том числе Лебедев, Апрацис, Козлов, Некрасов, Губин, Малаховский, Блюм, Зубас и другие (17500).

Весной 1937 был утвержден Отчет по испытаниям 7,9 мм авиационного германского пулемета "MG-17" и патронов к нему.

Цель испытания:

1. Определение основных баллистических, боевых и конструктивных характеристик пулемета.

2. Определение типа патронов и основных баллистических, весовых, линейных характеристик и спецдействия их.

Пулемет по идее устройства основных механизмов и по принципу действия автоматики не представляет особенного интереса, так как является компиляцией других систем (3218).

Весной 1937 завод 207 предъявил на совместные заводские и гос. испытания новый дирижабль В8, построенный в 1936. При длине 77.34 м и объеме 9400 м кв. с 2х Райт Р-975Е-1 мощностью 365 нр с 2800 кг топлива мог летать 60 час. Два балочных держателя для 1000 кг бомб, 4хДА на спаренных шкворневых установках в гондоле и 1хШКАС в башне наверху. Предлагался ВВС и ВМФ. Экипаж 5-7 чел. (5476)

Весной 1937 г. Болховитинов со своим ОКБ приезжает в Казань на завод № 124. Проект получил название ДБ-А, суть которого заключалась в следующем: основные размеры оставить от ТБ-3, обшивку сделать гладкой, кабину и стрелковые установки - закрытыми, шасси полуубираемым, установить более мощные двигатели М-34. Было принято решение о запуске ДБ-А в серию из 10-ти экземпляров на казанском заводе. Это был и первый, и крупный заказ для такого молодого завода. Самолёты после доводок и доработок были введены в строй. Для вывозки лётного состава в Борисполь прилетел знаменитый лётчик-испытатель В. Дацко. С Осокиным они вывезли весь лётный состав (5764,37).

Другие оборонные отрасли:

Весной 1937 года в СССР пытались приобрести легальным путём шведскую пушку «Бофорс». Об этом свидетельствуют документы Политбюро ЦК ВКП(б), хранящиеся в «Особой папке» РГАСПИ. В одном из них имеется следующее решение Политбюро от 23 марта 1937 года: «…б) Предложить НКОП и НКО купить за границей… 40-мм пушку Бофорс… и другие образцы лучших зенитных пушек». Было ли выполнено это решение, автору неизвестно. Однако учитывая тот факт, что добыть материалы по пушке «Бофорс» было поручено военной разведке, можно предположить, что шведы не пошли на эту сделку (19055).

Весной 1937 года мастерскими военного склада №60 был подготовлен проект бронеплощадки, получившей обозначение ПЛ-37, и после согласования с АБТУ РККА передан на завод «Красный Профинтерн» для разработки рабочих чертежей и организации серийного производства. По ряду причин начало изготовления ПЛ-37 началось только в начале 1938 года. Вооружение ПЛ-37 состояло из двух 76,2-мм пушек образца 1902/30 года на модернизированных тумбовых установках образца 1937 года конструкции завода «Красный Профинтерн» с углом возвышения 37 градусов. Благодаря новым орудиям и установкам дальность стрельбы ПЛ-37 составила 14 километров (у ПЛ-35 – 12 км, у площадки типа военсклада №60 – 10 км). Кроме того, в отличие от ПЛ-35 орудия на ПЛ-37 оборудовались ножным спуском, что облегчало ведение огня. Все бронеплощадки ПЛ-37 вписывались в западноевропейский железнодорожный габарит и были подготовлены к переходу для действий на железных дорогах колеи 1435 мм. Изготовление ПЛ-37 велось вплоть до эвакуации завода «Красный Профинтерн» в августе 1941 года, а затем их выпуск передали на Ворошиловградский паровозостроительный завод имени Октябрьской революции. Однако здесь сумели собрать из задела, эвакуированного с «Красного Профинтерна», только две ПЛ-37 и один паровоз ПР-35, которые поступили на укомплектование особого бронепоезда №2 «За Родину», переданного Красной Армии в октябре 1941 года («Особый» означает не то, что бепо был укомплектован частями НКВД, как пишут некоторые авторы, а то, что его изготовление началось по инициативе рабочих завода наркомата тяжелого машиностроения. Постановлением Государственного Комитета Обороны №287сс от 27 июля 1941 г. была утверждена постройка двух таких бронепоездов – №1 «За Сталина» на Коломенском заводе имени Куйбышева и №2 «За Родину» на заводе «Красный Профинтерн») (15218).

Весной 1937 г. тактико-технические требования на проектирование и изготовление танка БТ-7-Б-ИС будут существенно изменены, и через три месяца, 4 июня 1937 г., новые ТТТ на танк БТ-7-Б-ИС будут утверждены народным комиссаром обороны СССР К.Е. Ворошиловым. Причиной пересмотра ТТТ на танк БТ-7-Б-ИС стало изучение и обобщение опыта боевого применения отечественных танков в Испании (17503).

Весной 1937 года дизель МТ-17 был построен в НАТИ, Одновременно с ним компоновался и новый трактор «Сталинец-2». Очередной раз переделывались подвеска и ходовая часть, аносились изменения в трансмиссию. В конце года первый С-2 вышел на испытания, которые показали, что он требует серьезной конструкторской доработки. Однако острая потребность в артиллерийских тягачах для армии в преддверии войны вынудила передать «сырую» недоведенную машину в производство. Осенью 1938 года на ЧТЗ начали изготавливать опытную партию С-2 по чертежам НАТИ, прошедшим предварительную технологическую проработку. Напряженное положение на заводе с выпуском обычных тракторов, освоение газогенераторных машин и многие посторонние заказы затянули выпуск предсерийных С-2 до следующего лета. Для проверки их работоспособности и эксплуатационных качеств был организован пробег двух тягачей из Челябинска п Москву, куда они благополучно прибыли 14 августа, преодолев почти 2000 км за 12 ходовых дней (проходили до 167 км в день). Естественно, пробег выявил так и неуст-раненные изъяны: недостаточные мощность, скорость и грузоподъемность при завышенной собственной массе, а кроме того, быстрый износ ряда деталей. Доработкой трактора перед сдачей его в серийное производство (план на 1939 год— 200 машин) занимались представитель НАТИ А.А.Крейслер и ведущий конструктор ЧТЗ В.И.Дурановский (11639).

Весной 1937 года в мастерских склада № 60 построили новый опытный образец тяжелой бронеплощадки ПТ-36, разработанной в конструкторском бюро склада № 60 в 1936 году.

Основное вооружение осталось прежним — одно 107-мм орудие образца 1910/30 года, позднее это сыграло роковую роль в дальнейшей судьбе проекта. Пулеметное вооружение состояло из девяти пулеметов «максим». Один пулемет устанавливался в башне, два — в шаровых установках в бортах корпуса, а еще два — в небольших вращающихся пулеметных башенках, расположенных в торце платформы под основной башней. Оставшиеся четыре пулемета входили в состав зенитной установки. Она размещалась внутри корпуса в противоположном от башни торце площадки и могла вести зенитный огонь через широкий прямоугольный люк в крыше, оборудованный сдвижными створками. Бронирование бортов ПТ-36 производилось 20-мм броневыми листами, которые для повышения пулестойкости устанавливались с наклоном к вертикали в 8 градусов. Листы крепились к каркасу болтами и сваривались между собой. Боекомплект орудия включал 160 выстрелов раздельного заряжания, для пулеметов было припасено 37 тыс. патронов. Весь боекомплект размещался на специальных стеллажах. Также были предусмотрены специальные укладки для инструмента, запасных частей и химического имущества (в то время уделяли значительное внимание защите от отравляющих газов). Интересной особенностью ПТ-36 был механизм выключения рессор, который обеспечивал более точное ведение огня.

Однако в ходе испытаний выявилась необходимость внесения в конструкцию многочисленных доработок и изменений. Наиболее сложной из них была переделка системы выключения рессор, которая работала ненадежно. В результате к войсковым испытаниям бронеплощадку удалось подготовить только по прошествии двух лет — летом 1939 года. Заодно на более «свежее» поменяли и название — вместо ПТ-36 бронеплощадка стала именоваться ПТ-38 (бронеплощадка тяжелая образца 1938 года) (22744).

Весной 1937 года В. И. Бекаури был приглашен в Москву вместе с руководителями Наркомата. Сталин интересовался планами и делами Остехбюро. Неожиданно он заявил, что в оборонную промышленность внедрились вредители, необходима чистка кадров и не следует мешать этой работе. Присутствующие молча выслушали вождя. Но темпераментный Бекаури не сдержался: "Я буду мешать. Ведь уже были случаи несправедливого обвинения талантливых специалистов". Сталин промолчал (18667).

Весной 1937 г. на полигоне УПВО была развернута действующая импульсная радиолокационная установка с генератором, дававшим в импульсе мощность всего около 1 кВт. Первые же испытания дали положительные результаты. Отраженные самолетом импульсы были зафиксированы с расстояний до 12 километров. По результатам этих испытаний планировалось усилиями лабораторий ЛФТИ и УПВО в конце 1937 г. провести испытания с установкой, развивающей мощность в импульсе 100 кВт (22738).

Весной 1937 г. ПЛ "Искра"Одна из ПЛ серии IV - "П-2" ("Звезда") под командованием капитана 2 ранга А.Г.Шишкина совершила совместное с надводными кораблями плавание. Она сопровождала до Южной Балтики линкор "Марат", направлявшийся с официальным визитом в Великобританию. На обратном пути ПЛ "П-2" выдержала жестокий шторм силой до 9 баллов.

ПЛ типа "Правда" в основном обеспечивали подготовку кадров подводников. В связи с этим их нередко посещали руководители партии и правительства. Осенью 1935 г., например, на ПЛ "П-2" побывал нарком обороны К.Е.Ворошилов, весной следующего года - секретарь ВКП (б), руководитель ленинградской партийной организации А.А.Жданов (12719).

Армия:

Весной 1937 г., по заданию высшего политического руководства страны, Главный Военный Совет Красной Армии планировал отправить группу из пяти истребителей И-15, вооруженных РС-82, в воюющую Испанию. Предварительно командиром группы был назначен военлет НИПАВ ВВС А. Серов. Командировку готовили долго, особенно тщательно требовалось замаскировать ракетное вооружение, однако и последний момент операцию отменили - слишком велик был риск утраты нового оружия на чужой территории и раскрытие его секрета (11402).

Жизнь и внутренняя политика:

Весной 1937 г. трамвайное депо им. Баумана было передислоцировано с Новорязанской улицы (дом 23) в Ростокино (приказ №4 Управляющего "Мострамвайтреста" от 5 января 1937 г. "О переводе трамвайного Бауманского депо в Ростокино и переоборудовании освобождаемого помещения под троллейбусное"), а освободившееся помещение было переоборудовано под второй троллейбусный парк (для стоянки 70 машин и ремонтного цеха на 36 мест). В апреле этого года в парке и на подходах к нему была смонтирована контактная сеть, 9 июня он был введен в эксплуатацию. В него для обслуживания двух маршрутов поступили 53 машины ЯТБ-1 из первого парка. В июле 1937 г. в парк прибыла первая в Москве новая машина ЯТБ-2. К концу 1937 г. в парке было 116 троллейбусов ЯТБ-1. Массовое поступление ЯТБ-2 шло весь 1938 г. Первые ЯТБ-4 прибыли в парк в феврале 1939 г. (на 5-й маршрут в Измайлово), а в июне 1939 г. - первый ЯТБ-4А (№700), курсировавший по 2-му маршруту. В 1940 г. в парке были 173 машины (в основном ЯТБ-2 и ЯТБ-4), которые обслуживали маршруты №№ 2, 4, 5. Выпуск на линию в 1941 г. составлял 161 машину. Во время войны в парке развернулось так называемое лунинское движение (водители были одновременно и ремонтниками). В 1943 г. парк являлся образцово-показательным хозяйством (его директором был И.С.Ефремов), и даже в эти трудные годы выпуск на линию составлял 150 ед. В 1943 г. инженерами парка был сконструирован троллейбус-электрокар на базе ЯТБ-1, который мог удаляться без токоприемника на небольшое расстояние от контактной сети (21510).

За рубежом:

Весной 1937 г. вступили в строй двухмоторные бомбардировщики «Юнкере» Ju-86, а осенью был принят на вооружение «Дорнье» Do-17. Последний разрабатывался как пассажирский самолет и лишь потом был «перепрофилирован» в боевой. По тем временам «Дорнье» имел высокие характеристики: мог летать со скоростью 360 км/час, подниматься на высоту восемь километров и нести одну тонну бомб. Оборонительное вооружение состояло из трех пулеметов. Большим недостатком «летающего карандаша», как его называли сами немцы, был малый радиус действия, всего 600 км. Поэтому он мог наносить удары лишь по ближнему тылу противника. Зимой 1936/37 г. германская промышленность изготовила для Люфтваффе первый «Хейнкель» Не-111. Эта машина тоже создавалась как пассажирская, но была гораздо лучше приспособлена для своей новой исторической роли. Первые прототипы развивали сравнительно небольшую скорость – до 370 км/час – и могли нести полторы тонны бомбового груза. Однако «Хейнкель» обладал большими возможностями для модернизации. По мере установки новых двигателей и улучшения аэродинамики ТТХ самолета значительно улучшились. В 1939 г. началось производство модификации Не-111H с двигателями Jumo-211. Этот самолет уже мог развивать скорость до 400 км/час, нести до 2,5 т бомб и обладал эффективным радиусом действия в 1000 км. Это позволяло ему наносить удары по глубокому тылу противника. Бомбардировщик мог подниматься на высоту до восьми километров и имел оборонительное вооружение из трех 7,9-мм пулеметов MG15. На Не-111H-3 устанавливались уже четыре пулемета, а также 20-мм пушка. Это позволяло экипажу как вести огонь по истребителям, атакующим сзади-сверху и сзади-снизу, так и защищаться от атак с бортов. «Хейнкель» был универсальным самолетом и мог использоваться для выполнения различных тактических и стратегических задач, в т.ч. как торпедоносец, миноносец, дальний разведчик и даже транспортник (11774).

Весной 1937 г. был построен опытный одноместный двухмоторный истребитель Фокке-Вульф FW.187V.1 (15828).

Весной 1937 года первый контракт на 62 «Хендона» от 1934 был выполнен, но продлевать его не стали, несмотря на положительные отзывы из строевых частей (самолет оказался очень надежным — в войсках это всегда в цене) и наличия в серии «Хендон» Mk.II. Английская промышленность уже разворачивала постройку новых тяжелых бомбардировщиков (о них мы вскоре расскажем), и такое старье было уже не нужно. В частях RAF первой линии они использовались недолго и еще до начала мировой войны были переданы в летные школы и в подразделения, обеспечивающие тренировку расчетов зенитной артиллерии как буксировщики мишеней (22799).

Весной 1937 г. проекты пикирующих бомбардировщиков Аити D3A и Накадзима D3N были представлены заказчику, фирма «Мицубиси» свой проект отозвала, сосредоточившись на разработке нового палубного истребителя А6М (23121).

Весной 1937 года армия США решила избавиться от воздухоплавания, и 1 июня 1937 года вышел приказ о передаче флоту всей воздухоплавательной деятельности, включая [457] экипажи, наземный персонал и оборудование. Вместе с ТС-13 и ТС-14 флоту достались также ТС-10 и ТС-11, которые были в таком плачевном техническом состоянии, что их вскоре списали. Флот начал использовать ТС-14 в 1938 году, а ТС-13 только в 1940 году, так как необходимо было изготовить для него новую оболочку. Оба воздушных корабля активно применялись до 1943 года с аэродрома Моффет Филд (Саннивейл) для патрулирования побережья. Флот постоянно испытывал недостаток в финансировании воздухоплавательной программы, и долгое время единственным для моряков способом оказать влияние на развитие дирижаблей мягкого типа было экспериментальное строительство, да и то только тогда, когда на это находились деньги. Одним из таких экспериментальных дирижаблей стал единичный цельнометаллический «блимп» ZMC-2. В 1921 году Ральф Апсон принял решение о постройке такого дирижабля, для чего основал в Детройте фирму «Эйкрафт Девелопмент Ко.». Идея Апсона состояла в том, чтобы заменить мягкую оболочку из прорезиненной ткани тонкостенной яйцевидной оболочкой, изготовленной из дюралевых пластин толщиной 0,2 мм с потайной клепкой и легкой внутренней проволочной арматурой. Апсон назвал свою конструкцию «металклад» и прилагал все усилия к ее широкому внедрению. Флот нашел средства для изготовления цельнометаллического дирижабля в рамках пятилетнего плана развития, о чем мы уже рассказывали ранее. В августе 1926 года фирме был выдан заказ на изготовление, и через 3 года в августе 1929-го с аэродрома Гроссе Иле впервые в воздух поднялся ZMC-2. Для его строительства необходимо было установить 3 миллиона заклепок, поэтому фирме пришлось разработать и срочно изготовить прежде всего автоматическую клепальную машину, способную установить 5000 заклепок в минуту. Оболочка объемом 5660 куб. м состояла из двух баллонетов, выдерживающих давление подъемного газа. На оболочке имелось восемь парно расположенных управляемых плоскостей, а под оболочкой снаружи — цельнометаллическая гондола с двумя моторами Райт «Уирлвинд» J-5 мощностью по 220 л. с., размещенных на боковых поверхностях гондолы. ZMC-2 развивал максимальную скорость в 112 км/ч (11324).

Авиапромышленность:

Весной 1937 и летом 1938 выпускная с самолета на тросе кабина ст. лейтенанта Герасимова, приспособленная под самолет ТБ-3Р проходила испытания в отделении экспериментальных аппаратов НИИ ГУАС.

Проведенные испытания показали следующее:

Кабина устойчива на всех скоростях, режимах полета и оказывает заметного влияния на самолет ТБ-3Р, к которому она подвешена.

Кабина позволяет производить прицельное бомбометание, фото- и визуальную разведку из облаков.

Кабина обеспечивает скрытность подхода к цели. Значительно усложняет работу средств ПВО (истребительной авиации и зенитной артиллерии).

Выпускная кабина позволяет с большой эффективностью использовать для бомбометания и других целей нескоростные самолеты ТБ-3.

Для выявления возможности использования выпускной кабины на современных скоростных бомбардировщиках и для проведения полных гос. испытаний с привлечением средств ПВО, в 1939 году, согласно решения ВС ВВС опытный образец кабины и моторной лебедки строился к самолету ДБ-3 на заводе НИИ ГУАС и будет проходить испытания в 1941 году.

Кабина представляет собой удобообтекаемый фюзеляж смешанной конструкции и подвешивается под среднюю бомбовую балку самолета ДБ-3.

……………………………………… (6898, 329-331).

Весной 1937 г. в воинских частях, эксплуатирующих И-16. началась вереница загадочных катастроф. У самолетов №521999, №5210229. №5210243 произошел обрыв крыла при выполнении восходящей бочки. Эти фигуры ранее не выполняли, поэтому поначалу факт разрушения отнесли именно к выполнению бочек, сопровождающихся большими перегрузками концевых частей крыла. За май месяц в частях ВВС произошли еше четыре катастрофы в результате разрушения консолей, при этом подтверждения какого либо запредельного пилотирования не имелось. Чуть позднее сообщения о катастрофах поступили из Испании. Погибли несколько советских пилотов и несколько испанцев.

Испанский летчик Антонио Ариас. который в числе других молодых соотечественников прошел обучение летному делу в Советском Союзе, в мае 1937 г. прибыл в Алькасарес на аэродром в Эль Кармоли. В своих воспоминаниях он описал следующие трагические события: "Не обошлось в дни подготовки к боевым вылетам без катастроф. Они сильно омрачили наше настроение. Случилось это в той самой группе, которая готовилась отправиться на север. Во время завершающего тренировочный цикл полета над лагуной Мар-Мснор один истребитель не вышел из штопора и упал в море. Мы видели это своими глазами, но не сразу сообразили, что произошло непоправимое.

- Это ужасно! - проговорил Луис Фру- тос. Пораженные, мы стояли молча, ждали, надеялись, что произойдет чудо - истребитель вот-вот вынырнет, снова взлетит. Но чуда не случилось. Боевая машина вместе с летчиком навсегда скрылась в морской пучине.

Не успели мы оправиться от шока, как в море упал и другой истребитель. Мы были попросту потрясены. Такое могло случиться с каждым из нас* (6).

Аварийные комиссии в Советском Союзе и Испании при осмотре самолетов находили весьма схожие разрушения. Почти у всех разбившихся И-16 обнаружили надрыв обшивки концевого участка носка крыла, а также разрушение крепления нервюр у узлов навески элеронов. Причиной катастроф была явно недостаточная прочность конструкции (12015).

Всю зиму и весну 1937 года продолжались тренировки. Вместе с Н. А. Евдокимов и К.Кайтанов тренировались и летчики, в том числе Михаил Скитев. На 23 июля было назначено последнее испытание: «подъем» в барокамере на высоту до 14 000 метров с имитацией всех действий с кислородной аппаратурой. Достаточно натренированные, уверенные в своей физической выносливости, мы пришли на сеанс как на обычное наше летное задание. Вошли в большой металлический барабан. Стальная тяжелая дверь захлопнулась. Теперь на внешний мир мы могли смотреть только через четыре маленьких иллюминатора. Сквозь стекла видели военврача, который сигналами давал нам знать, что делать. Надели кислородные маски. Сеанс начался. Стрелка высотомера пошла вправо. «Высота» 8000 метров. Самочувствие нормальное. Прошло несколько минут. «Высота» 12 000 метров. Чувствуем себя также хорошо. Дружно поднимаем правые руки вверх, давая знать, что можно «подниматься» дальше. Глухо жужжит электромотор, приводящий в движение насос, откачивающий воздух. Постепенно дает себя знать «высота». Дышится труднее, да и движения какие-то вялые, незаконченные. Когда стрелка высотомера доползла до отметки 14 000 метров, почувствовали утомление, в голове появился какой-то шум. В конце сеанса на предельной «высоте» К.Кайтанову предстояло сделать движение, имитирующее отделение от самолета. Медленно, под неумолкаемый звон в голове, поднимаюсь. Какая-то сила сковывает движения, сердце бьется учащенно, точно заканчиваю бег на десятикилометровку. Когда полностью выпрямился, шум в голове усилился. Встать и выпрямиться смог. Теперь надо сделать несколько приседаний. Напрягаю силы и медленно приседаю несколько раз. Когда вновь сажусь, сердце бьется так, словно собирается выскочить из груди. В глазах пелена, сквозь которую мчатся в разных направлениях тысячи ярких шариков. Считаю пульс: 135 ударов в минуту. Встать и присесть — казалось бы, что проще, однако на высоте 14 000 метров это требует больших усилий. Проделываю еще несколько движений, предусмотренных планом, и даю знак, что программа выполнена. Стрелка высотомера медленно вращается в обратную сторону. Мы теряем высоту. Последний экзамен пройден успешно. Оставшийся до рекордного прыжка срок мы должны были провести на строгом режиме. Говоря откровенно, этот земной режим был для нас тяжелее, чем режим летной подготовки. Военврачи потребовали, чтобы мы прошли самый тщательный медицинский осмотр. Каждый врач осматривал нас с невероятной сосредоточенностью. Прощупав, обстукав и выслушав нас со всех сторон и, видимо, не найдя повода для какой-либо «зацепки», комиссия дала «добро» (11312).

Другие оборонные отрасли:

Весной-летом 1937 года путь к серийному производству Т-29 оказался закрыт. По крайней мере в том виде, в каком танк поступил на испытания. Желание заказчика получить танк с трёхместной башней, да ещё и конической формы, привело к тому, что Кировский завод приступил к разработке такой машины, получившей обозначение Т-29Ц (Т-29 с цементированной бронёй). Работа над этой машиной, которой также занимался Цейц.

Кроме того, Т-29 получился очень дорогим. Первый образец обошёлся почти в два миллиона рублей, стоимость второго эталонного экземпляра, согласно документам, должна была составить миллион рублей. Естественно, серийная машина получилась бы дешевле, но всё равно она была бы существенно дороже Т-28. Второй эталонный образец так и не был построен, а тему Т-29 окончательно закрыли постановлением №198сс Комитета обороны при Совете народных комиссаров (СНК) СССР от 7 августа 1938 года. Тогда же прекратились работы по Т-46, АТ-1 и СУ-14. Последнее, что было сделано по теме Т-29 — это установка вместо ПС-3 системы Л-10. Случилось это летом 1938 года (17708).

Весной-летом 1937 года ПБ-7 прошел заводскую обкатку и испытания, пройдя 1986 км. После устранения выявленных недостатков бронеавтомобиль предъявили на ходовые испытания, проходившие в бассейне реки Ижора в ноябре 1937 года. Перед испытанием ПБ-7 догрузили до боевой массы, на задние колеса надели цепи «Оверолл», которые не снимались во время испытаний. Общий километраж, пройденный броневиком на суше, составил 581 км.

Выяснилось, что максимальная скорость ПБ-7 на плаву составляет 4,55 км/ч, причем при попытке перейти на прямую передачу двигатель глох. Передние колеса обеспечивали нормальную управляемость машиной на воде^при движении по прямой. В случае крутого поворота использовались задние рули, которые помогали передним колесам. Гребной винт за все время испытаний работал безотказно, а переход броневика с движения по суше на движение по воде не представлял затруднений. Выход и вход машины на берег при наличии твердого пологого дна с мелким илом производился достаточно уверенно.

В заключении отчета, составленного по итогам проведенных пробегов, говорилось: «Ограниченный период испытаний не представил возможности всесторонне проанализировать конструкцию ПБ-7 с тактико-технической стороны как боевой единицы но, несмотря на это обстоятельство в условиях данных испытаний были получены основные параметры, по которым можно судить о ПБ-7 как о рентабельном типе бронеавтомобиля, конструкцию которого можно рекомендовать на вооружение».

Вместе с тем отмечался и ряд недостатков бронемашины, главными из которых были отключение винта снаружи и слабое вооружение, которое предлагалось усилить установкой спаренных пулеметов: 7,62-мм ДТ и 12,7-мм ДК.

Однако по ряду причин дальнейшую доработку ПБ-7 и проектирование новых плавающих бронеавтомобилей военные сочли ненужными и все работы по этой теме свернули (11284).

Весной-летом 1937 года ПБ-7 прошел заводскую обкатку и испытания, пройдя 1986 км. После устранения выявленных недостатков, бронеавтомобиль предъявили на ходовые испытания, проходившие в бассейне реки Ижора в ноябре 1937 года. Перед испытанием ПБ-7 догрузили до боевой массы, на задние колеса надели цепи «Оверолл», которые не снимались во время испытаний. Общий километраж, пройденный броневиком на суше, составил 581 км.

Выяснилось, что максимальная скорость ПБ-7 на плаву составляет 4,55 км/ч, причем при попытке перейти на прямую передачу двигатель глох. Передние колеса обеспечивали нормальную управляемость машиной на воде при движении по прямой. В случае крутого поворота использовались задние рули, которые помогали передним колесам. Гребной винт за все время испытаний работал безотказно, а переход броневика с движения по суше на движение по воде не представлял затруднений. Выход и вход машины на берег при наличии твердого пологого дна с мелким илом производился достаточно уверенно.

В заключении отчета, составленного по итогам проведенных пробегов, говорилось: "Ограниченный период испытаний не представил возможности всесторонне проанализировать конструкцию ПБ-7 с тактико-технической стороны как боевой единицы но, несмотря на это обстоятельство в условиях данных испытаний были получены основные параметры, по которым можно судить о ПБ-7 как о рентабельном типе бронеавтомобиля, конструкцию которого можно рекомендовать на вооружение". Вместе с тем, отмечался и ряд недостатков бронемашины, главными из которых было отключение винта снаружи и слабое вооружение, которое предлагалось усилить установкой спаренных пулеметов: 7,62-мм ДТ и 12,7-мм ДК.

Однако по ряду причин дальнейшую доработку ПБ-7 и проектирование новых плавающих бронеавтомобилей военные сочли ненужным, и все работы по этой теме свернули. Что касается ПБ-7, то в марте 1938 года после ремонта на Ижорском заводе его отправили в распоряжение Ленинградских бронетанковых курсов усовершенствования комсостава. Дальнейшая судьба машины неизвестна (15627).

Авиапромышленность:

К июню 1937 года в НИИ ВВС закончилось третье испытание четырехпулеметной установки на И-16, которые проходили с весны 1936. Испытаниями были установлены прежние недочеты (3959, 38-53).

К июню 1937 года А-7бис постройки завода № 156, о чем извещали достаточно крупные надписи на руле направления и киле, находился в Ухтомке. На первый взгляд, новый автожир внешне мало отличался от своего предшественника. Ротор и крыло практически не изменились. Правда, механизмы их складывания доработали с учетом замечаний на государственных испытаниях А-7. Лопасти, в отличие от первого прототипа, на котором угол установки можно было менять, теперь имели фиксированный угол установки 2 градуса 40 минут, но в качестве запасного все же изготовили еще и комплект лопастей с переменным углом.

Бросался в глаза новый кабан ротора. Вместо трех ног у него осталось две, причем, вспомогательная нога теперь располагалась спереди, не ограничивая доступ в кабину пилота, дополнительно кабан укрепляли боковые ленты-расчалки. Практически заметным был наклон оси ротора вперед на 03 минуты, что немного сдвинуло центр тяжести вперед ради более передней центровки.

Чтобы уменьшить кренящий момент, наклон оси ротора вправо с 1 градуса 55 минут на А-7 уменьшили до 1 градуса 50 минут. Угол свеса лопастей составлял 5 градусов.

Плоскость вращения ротора немного подняли - теперь относительно оси автожира она находилась на расстоянии 1950 мм, что, в свою очередь, привело к некоторым конструктивным изменениям системы механического запуска. Кроме того, был выполнен ряд местных доработок этой системы по результатам испытаний А-7, а также уменьшено с 6,5 до 5,78 ее полное передаточное число. На А- 7бис внедрили и еще одну новинку. При включении механического запуска автоматически подтормаживались колеса, при необходимости эту блокировку можно было отключить специальным краном.

Если крыло автожира сохранило прежнюю конструкцию, ну, разве что, за исключением механизма складывания, то фюзеляж претерпел серьезные изменения. Его общая длина увеличилась на 26 сантиметров и сгладилась «холка» хвостовой балки. Хрупкую обшивку из электрона заменили дюралюминиевой. Ферма по-прежнему состояла из бакового отсека и кабин пилота и наблюдателя, но из- за новой конструкции кабана узлы его крепления и подкрепляющие их элементы располагались иначе. Задняя часть фермы стала заметно шире, особенно в нижней части, что привело и к изменению конструкции хвостовой балки. На А-7 руль направления крепился непосредственно к хвостовой балке, теперь ее измененную заднюю часть назвали килем. Для плавного сопряжения с кабиной стрелка и нормального обтекания балку и киль сделали шире, увеличилась и строительная высота. По этой причине балку стали крепить к ферме в четырех узлах- прежде их было только три.

Увеличение объема хвостового отсека позволило достаточно элегантно решить проблему полета до полного выгорания топлива. Теперь там нашлось место под балансировочный топливный бак на 50 кг бензина и, кроме того, в верхней части киля удалось разместить бомбардировочный прицел ОПБ-1 в походном положении. Чтобы больше не возиться с отгибными пластинами на руле направления установили триммер, а для повышения путевой устойчивости снизу стабилизатора разместили небольшие вертикальные шайбы.

Горизонтальное оперение тоже доработали. Помимо необходимых усилений по установке килевых шайб, несколько поменяли форму концевого обвода оперения, установили усиленные весовые балансиры руля высоты. Немного уменьшилась площадь ГО. Правда, тут стоит уточнить. В некоторых источниках фигурируют значения 4,01 кв. м у А-7 и 3,64 кв. м у А-7бис, что не совсем корректно. Дело в том, что площадь несущих поверхностей измеряют двумя параметрами: так называемая «чистая» площадь и площадь «с перекрытием» - то есть, с учетом подфюзеляжной или, в нашем случае, подкилевой части. Так вот, первый параметр у А-7 и А- 7бис составлял 3,75 кв. м и 3,64 кв. м, а второй - 4,01 кв. м и 3,98 кв. м соответственно. Сравнение приведенных значений качественно позволяет оценить насколько «пополнел» киль на «бисе».

По результатам испытаний А-7 сварную ферму передней ноги переделали и вставили в нее масляный амортизатор с ходом 100 мм. Из-за этого немного уменьшилась база шасси (с 1,88 м до 1,85 м), а также полностью изменилась форма обтекателя передней стойки. Носовое колесо теперь имело размер 470х210 (на А-7 стояло колесо 500х225). Основные стойки остались прежними.

Переделки мотоустановки были направлены на улучшение температурных режимов работы и упрощение условий эксплуатации. На автожир без каких-либо доработок теперь можно было устанавливать тянущий деревянный винт диаметром 2,72 м или металлический диаметром 2,75 м. Помимо храповика на коке, появился воздушный самопуск. Вместо динамомашины, работающей в набегающем потоке, бортовую сеть запитывал генератор ДФС-650 с приводом от маршевого мотора через редуктор. Капот картера двигателя получил дополнительные вентиляционные отверстия, а между цилиндрами мотора поставили дефлекторы для более эффективного охлаждения. В зимнем варианте дефлекторы снимались, а на цилиндры устанавливали индивидуальные обтекатели с четырьмя прорезями на каждом и с регулируемыми на земле заслонками. Маслорадиатор диаметром 100 мм с термостатом из потока убрали и установили на первом шпангоуте рамы фюзеляжа в баковом отсеке с правой стороны. Патрубок воздухозаборника вывели вниз в районе обреза правого выхлопного коллектора мотора. Воздух из радиатора сбрасывался через патрубок, выведенный через обшивку несколько выше радиатора.

Бортовая электрическая сеть напряжением 24 вольта обеспечивала питание рации, освещения кабин, сигнализации, АНО, посадочной фары типа Нортроп, электроприборов вооружения и подогрев летных комбинезонов. При отказе генератора ДСФ-650 электроприборы вооружение и освещение кабины запитывались от аккумулятора 12А-5, установленного слева под сиденьем пилота. Проводка была выполнена частично в дюралевых трубках, частично в металлической оплетке и оплетке шпагатом.

На автожире стояла приемо-передающая радиостанция 13СК-111. В передней части задней кабины на пружинных растяжках была установлена так называемая «обечайка», на которой крепились приемник и передатчик. На правом борту между 5 и 6 рамами фюзеляжа располагался контрольный щиток рации. Чуть ниже, ближе к шестой раме, стояла лебедка антенны. Под контрольным щитком располагалась сумка с микрофоном. Рядом со щитком на кронштейне, закрепленном на пятой раме, был установлен ключ Морзе, а на шестой раме располагался откидной подлокотник для работы с ним. Снаружи, снизу-справа в районе пятой рамы располагалась мачта выпускной антенны. Под педалями наблюдателя справа от кронштейна их крепления стоял дополнительный аккумулятор радиостанции, а слева - контейнер с запасными радиолампами.

Фототурель завода «Геодезия» для плановой аэрофотосъемки с фотокамерой Потте 1бис переместили в заднюю часть фермы фюзеляжа. На А-7 она стояла очень неудобно - перед кабиной летнаба слева. Снять камеру можно было только на земле. Один человек мог сделать это, демонтировав бортовую панель обшивки фюзеляжа, вдвоем можно было вынуть фотоаппарат, откинув входной трап.

Штурвал управления поворотом фототурели на угол сноса машины и запасная кассета располагались на левом борту кабины наблюдателя. Рядом была укреплена ручка открытия фотолюка, который представлял собой заслонку, скользящую по двум направляющим. В исходное положение фотолюк возвращался под действием двух спиральных пружин. Была предусмотрена возможность перспективной съемки, для чего крепление фотоаппарата было быстроразъемным и между двумя кассетами для пулеметных дисков был оставлен достаточный просвет для демонтажа камеры в полете. Съемку можно было вести либо с рук, либо установив фотоаппарат на турель пулемета.

По замечаниям военных полностью переделали приборную доску пилота, постаравшись приблизить расположение приборов к стандартному. Кроме того, в передней кабине установили новое легкосъемное кресло с возможностью его удобной регулировки по высоте. В кабине летнаба появилось доработанное сиденье типа «Нортроп» - круглый диск, укрепленный с эксцентриком на вертикальной трубе, скользящей по направляющей с отверстиями для проходных упоров шариковых замков. Сиденье можно было опустить до самого пола, а также закрепить при повороте в горизонтальной плоскости через каждые 45 градусов или свободно вращаться на нем. Для удобства вождения автожира в задней кабине имелись выдвижной столик для записей, картодержатель и футляр для артиллерийского шестикратного бинокля. Связь между кабинами осуществлялась трехцветной сигнализацией и «переговорным прибором Резинотреста» (резиновая трубка, соединяющая два рупора - типовой переговорный прибор на легких самолетах тех лет).

Стрелковое вооружение существенных изменений не претерпело, правда, теперь стандартной стала установка одного пулемета ДА на турели ТУР-6 с прицелами КТП-5 и МФ-4. Вес автожира от различных переделок возрастал постоянно, и его приходилось экономить любыми возможными способами. Зато А-7бис впервые получил полноценное бомбардировочное вооружение. Прицельное хозяйство включало визир НВ-5, который мог крепиться на оба борта, и прицел ОПБ-1, для установки которого в полу задней кабины имелся откидной люк и специальная шпора для регулировки прицела. Бомбосбрасыватели АС-5 и ЭСБР-3 располагались по правому борту кабины. Они управляли сбросом подвесок или работой ВАПов на двух узлах подвески на вторых нервюрах центроплана и двух узлах на вторых нервюрах консолей. В каждой консоли центроплана стояли по две защелки замков Д-3, а в каждой складывающейся консоли - по два уха для крепления замков Д-2 и по одному замку для открытия выливных приборов. Боекомплект мог состоять из двух 100-кг бомб, двух ВАП-4 или ВАП-100. В перегрузку можно было подвесить четыре бомбы калибром 100 кг или даже две по 250 кг.

Безусловно, была выполнена колоссальная работа по совершенствованию конструкции этого необычного аппарата. Казалось, что стоящему на летном поле Ухтомки автожиру весьма подходит определение «вооружен и очень опасен», однако уже первые полеты по программе заводских испытаний принесли обескураживающие результаты. Летать А-7бис не хотел, ну или не мог. Испытателям с трудом удавалось разогнать машину до скорости в 150 км/ч. Амплитуда так называемого «махового» движения лопастей ротора на «бисе» оказалась заметно больше, чем на А-7. Это грозило ударом стопоров лопастей по нижним вертикальным ограничителям на втулке ротора и, вполне возможно, разрушением лопастей.

Вероятной причиной обнаруженного явления была заметно менее жесткая конструкция нового кабана. Бригада № 3 и Н.И. Камов оказались перед почти неразрешимой дилеммой. В лоб решить задачу было невозможно. Дополнительные подкосы либо закрывали бы обзор вперед, либо, как на А-7, снижали бы шансы на спасение пилота при аварии в воздухе. С другой стороны, надежных методик расчета махового движения лопастей с учетом реальной жесткости опоры ротора не существовало. На этом фоне вторая проблема, которую сумели «поймать» испытатели - недостаточная путевая устойчивость - выглядела почти несерьезной.

Масла в огонь подлили авария автожира А-14 и катастрофа А-12 23 мая 1937 года в НИИ ВВС. Правда, они же и подтолкнули к решению проблемы, ставшей общей уже для всего КБ № 3, а не только одной бригады Камова. Было решено провести практические измерения характеристик движения лопастей на вполне отработанном и не имевшем такой проблемы А-7, в тот момент стоявшему без дела. Контрольно-записывающей аппаратуры для предстоящих работ не существовало. Ее разработку и изготовление закончили только к концу лета.

На фоне этих событий вдруг активизировался главный авиастроитель, начальник ПГУ НКОП Михаил Моисеевич Каганович, до этого весьма индифферентно относившийся к проблемам КБ № 3 и его изделиям. Видимо, было от чего: в Комитете Обороны уделяли серьезное внимание вертолетной теме. 19 июня 1937 г. у Кагановича состоялось совещание по геликоптерам и автожирам, а 3 июля 1937 г. вышел приказ ПГУ НКОП № 065с. В нем говорилось, что работы в области автожиростроения и геликоптеростроения развиваются крайне медленно. Было отмечено, что, несмотря на наличие большой конструкторской организации (КБ 3 завода 156) и постройку ряда экспериментальных образцов автожиров и геликоптеров, до сих пор нет ни одного аппарата, который можно было бы внедрить в серию для эксплуатации (19896).

К июню 1937 закончили гос. испытания в НИИ ВВС одного из 2-х самолетов-истребителей Фантом фирмы Фейри, заказанных в декабре 1935 и получивших номера AF8001 и AF8002 в Госселье (Бельгия, которой их пытались продать). Вл был В.Евсеев, а в облете приняли участие П.Стефановский, Петров, Федрови, Алтынов, А.Никашин, А.Николаев. Всего потом выполнили 59 полетов (36 на лыжах) продолжительностью 26:25. Решили, что машина устарела. Пытались проводить условные бои с И-16 М-25, Р-9 и ЦКБ-30. даже ДБ-3 смог уклониться от боя. Потом машины возили по заводам (2557,21).

К июню 1937 года в парке ДВУ осталось всего одна “Савойя”, да и то неисправная. Машина требовала сложного ремонта, за который в Хабаровске не брались (5486,6).

Армия:

К июню 1937 в составе испанской Республиканской армии была сформирована бронеавтомобильная бригада с использованием б/а БА-И и БА-6, 7 и 60 которых были поставлены в Испанию (3286,37).

Авиапромышленность:

К лету 1937 вооружение довели СБ эталона, установили новую верхнюю экранированную турель ТУР МВ-3 (МВ-Можаровского, Веневидова), доведенную нижнюю установку, которая впоследствии получила обозначение ЛУ МВ-2. Использовали одну из серийных машин, со стандартным козырьком пилота, над которым впервые, в выступающем прозрачном обтекателе, установили зеркало для заднего обзора (6413).

К лету 1937 г. два специальных планера, построенных для проверки произведенных расчетов так называемого упругого крыла успешно прошли летные испытания и позволили получить ценный фактический материал, необходимый для создания настоящей высокоскоростной машины. Крыло разработали в ЦАГИ инженеры В.Н. Беляев и В.И. Юхарин. По виду в плане оно напоминало растянутую в стороны букву «М», имело чрезвычайно тонкий профиль при довольно большом удлинении и размахе. Это не увеличивало, а, напротив, уменьшало жесткость конструкции в полете (15581).

К лету 1937 г. двигатель ГАЗ(М)-60 все же довели до работоспособного состояния. После доводки мотора были проведены дополнительные заводские испытания самолёта, подтвердившие недостаточную эффективность руля направления. Недостаток исправили очень просто, приклепав к задней кромке дюралевую пластину (12683).

Другие оборонные отрасли:

К лету 1937 г. был готов технический пр. 25, а сами корабли заказаны Главморпромом 22 ноября 1936 г. (3898)

Армия:

К лету 1937 г. в Испанию из Советского Союза прибыл еще 31 экземпляр И-15. Таким образом, общее количество доставленных на Центральный фронт И-15, с учетом ранее прибывших, составило 116 машин. Новые самолеты позволили заметно усилить группировку И-15, и это оказалось весьма кстати, т.к. в мае на родину стали возвращаться испанцы, прошедшие обучение летному делу в школе под Кировабадом. Этот азербайджанский город выбрали из соображений сходства местного климата и ландшафтов с испанскими. Программа обучения была предельно сжата, курсанты занимались по Ю-12 часов в день. Для достижения более высоких темпов и качества летной подготовки с ними работали лучшие инструкторы, и даже испытатели НИИ ВВС. Из отобранных 200 человек, первые 60 новоявленных летчиков вернулись в Испанию к началу летних боев 1937 г. (12014).

К лету 1937 г. в Испанию из СССР прибыл ещё 31 экземпляр И-15. Таким образом, общее количество доставленных на Центральный фронт истребителей этого типа, с учётом ранее прибывших, составило 116 машин. Новые самолёты позволили заметно усилить группировку И-15, и это оказалось весьма кстати, так как в мае на родину стали возвращаться испанцы, прошедшие обучение лётному делу в школе под Кировабадом. Этот азербайджанский город выбрали из соображений сходства местного климата и ландшафтов с испанскими. Программа обучения была предельно сжата, курсанты занимались по 10-12 часов в день. Для достижения более высоких темпов и качества лётной подготовки с ними работали лучшие инструкторы и даже испытатели НИИ ВВС. Из отобранных 200 человек, первые 60 вернулись в Испанию к началу летних боёв 1937 г.

В одно время с молодыми испанскими пилотами прибыла группа капитана Ерёменко, которая поначалу несла боевое дежурство над Картахеной, Эльче и Аликанте, прикрывала республиканские боевые корабли и транспорты в Средиземном море. Летали на привычных И-16.из состава первой эскадрильи «чатос» под командованием Николая Кузнецова (сначала на эту должность предполагался Ерёменко). В Испании это подразделение получило известность как «Ночной патруль». В первое время в него входили пилоты, имеющие опыт ночных полётов - Анатолий Серов (очень скоро он возглавил «ночников»), Леонид Рыбкин, Михаил Якушин и Владимир Сорокин (12261).

К лету 1937 г. в Испанию из Советского Союза прибыл еще 31 экземпляр И-15. Таким образом, общее количество доставленных на Центральный фронт И-15, с учетом ранее прибывших, составило 116 машин. К началу летних боев 1937 г. на родину вернулись и 20 молодых испанских летчиков, прошедших обучение летному делу в школе под Кировабадом (ныне Гянжа). Одновременно с ними прибыла группа к-на Еременко, которая поначалу летала на И-16. Вскоре из-за малого количества И-16, эту группу пересадили на И-15. Во главе с Иваном Еременко эти летчики составили костяк эскадрильи 1а (Лакалье откомандировали в Советский Союз). Эскадрильей 2а продолжал руководить испанец Роберто Алонсо Санта-Мария, эскадрилью За после гибели в бою летчика Василия Зоценко возглавил Александр Осадчий. Все эскадрильи И-15 с мая 1937 г. свели в Группу 26 (19107).

К началу лета 1937 г. обстановка на Северном фронте ухудшилась. Республиканским войскам, обороняющим Бильбао и Сантандер, не хватало оружия и боеприпасов, количество самолетов неуклонно уменьшалось. Националисты же наоборот, наращивали здесь свои силы.

Республиканское правительство неоднократно пыталось обеспечить северным «курносым» подкрепление, начиная с мая и по июль 1937 г., из Центральной зоны направили около 25 И-15. При этом перелет на север можно было осуществить только через вражескую территорию. Протяженность маршрута составляла почти 400 км (19107).

К началу лета 1937 г. обстановка на Северном фронте ухудшилась. Республиканским войскам, обороняющим города Бильбао и Сантандер, не хватало оружия и боеприпасов, количество самолётов неуклонно уменьшалось. Националисты же, наоборот, наращивали здесь свои силы. Республиканское правительство неоднократно пыталось обеспечить подкрепление. С мая по июль 1937 г. из Центральной зоны направили около 25 И-15. При этом перелёт на север можно было осуществить только через вражескую территорию. Протяжённость маршрута составляла почти 400 км, то есть на пределе дальности И-15 (12261).

Авиапромышленность:

1 июня 1937 Валерий Павлович перегнал самолет АНТ-25 на аэродром НИИ ВВС. Причем посадку произвели со стороны Монино в 20 часов 15 минут. Через день машину откатили к третьему (ныне четвертому) ангару для взвешивания и приступили к подготовке тренировочных полетов. Любопытно, что все летное обмундирование, включая обувь, изготавливали специалисты 705-й авиабазы НИИ ВВС (12725).

С 1 июня по 4 июля 1937 года проходили предварительное испытание самолета Р-6 № 3167 “воздушный тральщик, во время которого были испытаны тонкие троса А.3. диаметрами 1,7 и 2,3 мм (см. отчет по испытанию самолета Р-6 “воздушный тральщик” от 1937 года). При испытании в марте 1938 года схема тральщика осталась прежней, но в конструкцию были внесены изменения (4200).

С 1 июня по 4 июля 1937 года проходили испытания самолета Р-6 “Воздушного тральщика” (6733).

Цель испытания

Определение возможности разрушения тросов аэростатов заграждения самолетом тральщиком.

Определение влияния на поведение самолета столкновения с аэростатным тросом.

Выявление недостатков предъявленной конструкции для определения требований к улучшению конструкции.

Заключение

Первый этап испытания самолета Р-6, оборудованного в качестве воздушного тральщика, доказавшего возможность разрушения тросов аэростатов заграждения самолетом, считать законченным. Полученный на испытании материал является достаточным для разработки более совершенной конструкции ……………….(6733).

1 июня 1937 НИИ ВВС откомандировал на 21 завод капитана П.М.Стефановского для содействия в испытаниях самолета 7211. Его отзыв: "Самолет имеет простую технику пилотирования, в особенности на взлете и посадке, хорошую скороподъемность, хороший обзор, просторную и удобную кабину" (1204,90).

1 июня 1937 г. "семерку" облетал летчик НИИ ВВС П.М.Стефановский, который дал машине положительную оценку. Заинтересовался новым самолетом и прибывший из Испании Яков Смушкевич. Было решено в кратчайший срок провести гос. испытания, самолет отправить в подмосковный город Щелково. Для перегонки на аэродром НИИ прибыл один из наиболее опытных испытателей - Эдгар Юганович Преман (3453).

1 июня 1937 П.М.Стефановский облетал 7211 И.Ф.Флорова и А.А.Боровкова и после этого решили перегнать машину в НИИ ВВС и провести испытания. Поручили Э.Ю.Преману (2921,59).

1 июня 1937 г. "семерку" облетал летчик НИИ ВВС П.М.Стефановский. который дал машине положительную оценку и предложил перегнать ее в Шелково. Для осуществления перелета на аэродром завода №21 прибыл один из наиболее опытных испытателей - Эдгар Юганович Преман. 22 июня Преман поднял №7211 в первый ознакомительный полет. По роковой случайности этот 24-й полет опытной машины стад последним и закончился катастрофой. При уходе на второй круг неожиданно встал двигатель. высоты не хватило, и самолет врезался в железнодорожную насыпь. Эдгар Преман погиб.

Причину несчастья определили - засорился жиклер карбюратора М-85 - такое, к сожалению, случалось и случается по сей день. Пока шло разбирательство, судьба участников создания №7211 оставалась неопределенной. В 1937 г. за построенный самолет, который потерпел катастрофу, вполне могли зачислить во враги народа. Тем более, что главный инициатор строительства "семерки" - начальник ВВС Яков Алкснис был арестован в числе многих других советских руководителей (12015).

1 июня в 1937 году прототип "7211" истребителя «И-207» облетал летчик НИИ ВВС П.М.Стефановский, который дал машине положительную оценку. Заинтересовался новым самолётом и прибывший из Испании Яков Смушкевич. По маневренности самолет действительно занимал промежуточное положение между «И-15» и «И-16»: время виража на высоте 2000 м составило 14 с., скороподъемность на 5000 м - 4 мин 37 с. (для сравнения: «И-15» забирался на эту высоту за 6 мин, «И-16» - за 7 мин). Полученная на 4000 м максимальная скорость 416 км/час была признана недостаточной, тем более что конструкторы обещали 480 - 500 км/час. Однако считалось, что при более качественном изготовлении планера и тщательно подобранном воздушном винте заявленные значения вполне достижимы. Было решено в кратчайший срок провести госиспытания, самолет отправить в подмосковный город Щелково. Для перегонки на аэродром НИИ прибыл один из наиболее опытных испытателей - Эдгар Юганович Преман. 22 июня Преман поднял "7211" в первый ознакомительный полет. По роковой случайности этот 24-й полет опытной машины стал последним и закончился катастрофой. При уходе на второй круг неожиданно встал двигатель, высоты уже не было, и самолет врезался в железнодорожную насыпь. Эдгар Преман погиб (14909).

На 1 июня 1937 29 завод произвел 15 М-87 и 7 передал для установки на самолеты (2405,166).

1 июня 1937 г. вернувшиеся героические "испанцы"(все добровольцы сражались под вымышленными испанскими фамилиями или именами) Я.В. Смушкевич, И.И. Копец доложили Сталину о слабости нашей авиации в Испании. Истребители проигрывают в скорости и вооружении, а бомбардировщики в точности нанесения ударов и слабой защите экипажа, не могут летать без сопровождения. Д.Г.Павлов доложил о применении танков в боях. "Испанец" К.А.Мерецков доложил Сталину об ошибках в планировании наземных операций республиканских войск. Дал положительную оценку работе Смушкевича и консула СССР в Барселоне В.А. Антонова-Овсеенко (позже ему об этом напомнят) (11641).

В связи с арестом б. директора завода 22 Марголина, нами произведена проверка личного состава завода.

Установлено, что руководящий состав завода имеет крайне слабую партпрослойку:

Из 9 чел. Дирекции : 1. Врид. Директор, 2) зам. Ко коммерч. части, 3) зам. По найму, 4) пом. По техчасти, 5) зам. По подготовке, 6) зам. ГИ, 7) зам. По орг. Труда, 8) ГК, 9) пом. Дир. по коммерч. части - членов ВКП(б) 2 чел., врид. Директора завода Тарасевич - беспартийный

Из 20 чел. Нач. отделов - членов ВКП(б) - 10 чел.

Из 20 чел. Нач. цехов - членов ВКП (б) -12, причем во главе основных цехов - большинство б/п

Во главе отделов, в которых сосредоточены секретнейшие сведения о работе завода (программы по мирному и военному времени, задачи расширения завода и т.д.) и основных цехов стоят лица или с сомнительным прошлым или это ставленники Марголина, работавшие с ним раньше.

Например:

Нач. планового отдела Кондаков В.В. - был уволен из Аэрофлота в 1926 г. антиобщественник, бюрократ и лицо, требующее специальной проверки, приглашен на завод Марголиным.

Зам. Нач. планового отдела Марасанов - чл. ВКП(б) имеет выговор в 1936 за связь с троцкистами.

Зам. Техдиректора - ь. Меньшнвик, исключен в 1921 г. из ВКП(б) как чуждый. Ставленник Марголина...(2405,54).

1 июня 1937 г. по приказу НКОП № 0121 во исполнение решения СТО № 86сс от 27.04.1937 г. Химкинская мебельная фабрика передана в ведение 1ГУ НКОП для производства авиатехники и переименована в завод № 301, пр. № 331 от 15.09.1937 г. утвержден Устав завода. Введён в строй в 1938 г., в 12.1938 г. - в ведении 1ГУ. Начато производство французского самолета "Caudron" и УТ-2.

В 1939 г. проектная мощность завода составляла 800 самолетов Я-17 (УТ-3) в год. План производства на 1941 г.: 534 Як-7 и 66 Як-1.

В 1939 г. образован филиал завода - КБ гл. конструктора В.К. Грибовского. В 1940 г. на базе филиала завода организовано ГС ОКБ-28 НКАП.

В 08.1939 г. построен опытный деревянный фюзеляж для ДБ-ЗФ.

В 07.1941 г. планировалось эвакуировать завод в  г. Чкалов. По приказу № 1053сс от 9.10.1941 г. завод № 301 1ГУ НКАП эвакуирован в  г. Новосибирск и влит в состав завода № 153 HKAII. Выбыл из состава действующих с 10.1941 г.

На площадке эвакуированного завода с 10.1941 г. были организованы ремонтные мастерские при Ремотделе НКАП. Затем мастерские преобразованы в Ремонтный завод, которому позднее вновь дано наименование ГС завод №301 НКАП.

Количество оборудования: (11.1940 г.)- 425 металлорежущих станков.

Директор (10.06.1937-11.1938-; 12.1940 г.-)- Ю.Б. Эскин.

Помощник директора (1938 г.)- Григорьев (снят).

Технический директор (10.06-19.07.1937 г.)- Е.Ф. Амбольт (снят), (7.09.1937 г.-)- И.М. Косткин.

Гл. конструктор (10.06.1937-30.12.1938 г.)- А.А. Дубровин.

Производство: самолеты: "Caudron" (1938), УТ-2 (1938-39)- 386, УТ-3 (1940)- 11, Як-1 (1940-41)- 168, Як-7 (1941)- 186; фюзеляжи для ББ-22.

Филиал завода № 301 НКАП, КБ при заводе № 301 НКАП гл. конструктора В.К. Грибовского /пос. Павшино Московской обл./

КБ гл. конструктора В.К. Грибовского как филиал завода № 301 образовано по приказу № 414с от 20.12.1939 г., размещалось в здании недостроенного гаража Мосвоенторга.

Разработка опытных легких самолетов (создан проект Г-28).

По приказу № 72с от 10.03.1940 г. на базе филиала завода № 301, переданного из 1ГУ в 7ГУ, организовано ГС ОКБ-28 НКАП гл. конструктора В.К. Грибовского для опытных работ по планерам (11982).

ОКБ-301 НКАП, МАП /г. Химки Московской обл./

ОКБ создано в 1937 г. вместе с заводом. До конца 1938 г. ОКБ-301 возглавлял А.А. Дубровин. Опытные работы по самолетостроению и организации серии (учебно-тренировочные самолеты типа «Кодрон» С-690 и С-713).

В соответствии с пост. КО от 29.07.1939 г. ОКБ перешло в подчинение конструкторов М.И. Гудкова, В.П. Горбунова и С.А. Лавочкина (ответственный конструктор по самолету) для реализации совместного проекта истребителя «К» (И-301, ЛаГГ-1). ЛаГГ-1 первый полет выполнил 30.03.1940 г. В.П. Горбунов и С.А. Лавочкин работали в аппарате ГУАП и смогли «выбить» производственную базу для реализации своего проекта (решение об их откомандировании из НКАП вышло 31.08.1939 г.). В состав ОКБ через некоторое время влита часть расформированного ОКБ А.В. Сильванского.

По приказу № 657сс от 23.11.1940 г. 'С.А. Лавочкин назначен гл. конструктором завода № 21, часть ОКБ-301 под его руководством была переведена на завод № 21 НКАП и продолжила работы по доводке и организации серии И-301 как ОКБ-21. Другая часть ОКБ под руководством В.П. Горбунова переведена на завод № 31 НКАП и действовала как ОКБ-31. Основная часть ОКБ-301 под руководством М.И. Гудкова продолжила работы по модификациям ЛаГГ-3 в Химках. Ответственным конструктором по самолету остался С.М. Лавочкин. 14.08.1941 г. вышло постановление ГКО № 482 о серийном производстве ЛаГГ-3.

По приказу № 1072сс от 15.10.1941 г. планировалось эвакуировать ОКБ на завод № 21, затем- на завод № 31, но это не было выполнено. В -12.1941 г. ОКБ-301 Гудкова было эвакуировано в Новосибирск на завод № 153. Продолжены работы по модификации ЛаГТ-3 с пушками Шпитального и Таубина, самолету Гу-37.

В 12.1941 г. Гудков с группой сотрудников откомандирован в Горький на завод № 21 для внедрения в серию самолетов Гу-37 и Гу-82. Но на заводе № 21 он так и не работал, т.к. ему препятствовал Лавочкин. В итоге через несколько месяцев Гудков вернулся в Химки на старое место. Оставшаяся в Новосибирске часть коллектива, работавшая при СКБ-1 завода № 153, по приказу № 145с от 21.02.1942 г. была реэвакуирована на площадку бывшего завода № 301 в Химки. Были построены самолеты Гу-37, Гу-82, проект ЛаГГ-3 с дополнительным РТД- 1 A.M. Люльки. После аварии Гу-37 по приказу № 405с от 1.07.1943 г. ОКБ-301 было ликвидировано, личный состав передан в ОКБ Лавочкина. Этим же приказом М.И. Гудков назначен зам. начальника ОТК завода № 84 НКАП. Затем (на 01.1946 г.) Гудков снова занимался конструкторской деятельностью, в 1956-59г,- гл. конструктор ОКБ-424 МАГ1 по автоматическим аэростатам.

Гл. конструктор (1937-30.12.1938 г.)- А.А. Дубровин, (05.1939 г.-> М.И. Гудков.

Зам. гл. конструктора (1937-38 г.)- А. Г. Брунов.

Ответственный руководитель (05.1939 г.-)- М.И. Гудков (11982).

1 июня в 1937 году образовано ФГУП "Научно-производственное объединение имени С.А.Лавочкина". Приказом №0121 вновь созданному авиационному заводу был присвоен номер 301. В мае 1939 года в СССР был проведен конкурс по созданию новых боевых самолетов. Выдвинутый инженерами завода Владимиром Петровичем Горбуновым, Семеном Алексеевичем Лавочкиным и Михаилом Ивановичем Гудковым проект скоростного истребителя получил поддержку наркома Л.М.Кагановича. Начиная с 1945 года, ОКБ С.А.Лавочкина работает над проектированием и постройкой истребителей с реактивными двигателями. К 1947 г. был создан истребитель «Ла-160» - первый отечественный самолет со стреловидным крылом. Продолжением этой работы стал разработанный под руководством С.А.Лавочкина первый отечественный самолет с крылом большой стреловидности (45 град.) – «Ла-176». Еще в 1950 г. С.А.Лавочкин получил ответственное правительственное задание создать новейшие ракетные системы ПВО для защиты крупных индустриальных центров и, прежде всего, Москвы. В кратчайшие сроки были проведены конструкторские, испытательные работы, и к 1955 г. вокруг столицы появились защитные "московские кольца" системы ПВО «С-25» ("Беркут") с зенитными управляемыми ракетами ЗУР-205. Более 20 лет различные модификации этих ракет находились на боевом дежурстве, охраняя небо над Москвой. В 1957 г . была создана и прошла. успешные испытания первая в мире сверхзвуковая крылатая ракета "Буря", оснащенная системой астронавигации и способная нести атомную бомбу на межконтинентальные расстояния ( до 8 тысяч км). С 1962 по 1964 г.г. завод был филиалом ОКБ-52 - конструкторского бюро, возглавляемого В.Н.Челомеем. Сюда были переданы работы по созданию ракет для Военно-Морского Флота (противокорабельные ракеты, ракеты системы "Аметист"). А в 1965 г. в биографии лавочкинцев была открыта новая, космическая "глава". Так в 1965 г. предприятие было передано в Министерство общего машиностроения. С этого времени Машиностроительный завод имени С.А.Лавочкина стал занимается разработкой и созданием автоматических космических станций для исследования Луны, Венеры , Марса, созданием искусственных спутников Земли , а также станций, выводимых в космос в прикладных интересах. В 1966г. Главным конструктором ОКБ имени Лавочкина стал Георгий Николаевич Бабакин. Впервые космические аппараты, созданные на предприятии имени С.А.Лавочкина, осуществили мягкую посадку на Луну. Станции нового поколения "Луна-16", Луна-20" произвели автоматический забор лунного грунта и доставили его на Землю. Впервые самоходный аппарат "Луноход-1", управляемый с Земли, совершил длительный многокилометровый рейд по Луне. Начиная с 1967 г. к Венере стартовали космические межпланетные станции "Венера-4", "Венера-5" и "Венера-6" и "Венера-7", созданные под руководством Г.Н.Бабакина. Именно аппарату станции "Венера-7" (1970 г.) впервые в мире удалось после спуска на поверхность передать данные о температурном режиме, давлении, газовом составе атмосферы этой загадочной планеты. С конца 1971 г. ОКБ возглавил новый главный конструктор - С.С.Крюков. В этот период предприятие, получившее наименование "Научно-производственное объединение имени С.А.Лавочкина", занималось созданием и подготовкой к полету автоматических станций "Марс-4" - "Марс-7". Две из них стали искусственными спутниками Марса. С конца 1977 г. проектно-конструкторскими работами НПО имени С.А.Лавочкина руководил генеральный конструктор В.М.Ковтуненко. Были продолжены исследования Венеры, уникальные астрофизические обсерватории "Астрон" и "Гранат" исследовали галактические и внегалактические источники, звездные объекты, "черные дыры", квазары и пульсары в широком диапазоне излучений. Впервые в мире станции "Вега-1" и "Вега-2" передали на Землю уникальные изображения ядра кометы. В 90-е годы на предприятии в интересах Центрального банка Российской Федерации и других финансово-промышленных структур создана система спутниковой связи "Банкир". С середины 90-х годов в НПО имени С.А.Лавочкина начались работы по созданию универсального разгонного блока "Фрегат" с двигательной установкой многократного запуска. За период 2000- 2003 гг. было проведено 6 успешных запусков блока "Фрегат" в составе РН "Союз" ("Союз-Фрегат"), что позволило вывести на околоземные и межпланетные траектории отечественные и международные космические аппараты различного назначения. В настоящее время НПО имени С.А.Лавочника – одна из ведущих фирм России по разработке и реализации проектов исследования Солнечной системы, изучения солнечной активности, создания космических информационных систем, мониторинга земной поверхности, проведения астрофизических исследований. ФГУП "Научно-производственное объединение имени С.А.Лавочкина" награждено орденом Ленина – 1944 г., орденами Трудового Красного Знамени – 1956 г., 1971 г., Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР – 1987 г (14909).

1 июня 1937 вышел приказ НКОП № 0121. О присвоении № 301 Химкинской мебельной фабрике с подчинением 1-му ГУ. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 208-210) (15244).

С 1 июня по 22 сентября 1937 г. делегация во главе с директором завода № 207 С.Г. Хорьковым, посетив в США ряд организаций и предприятий, получила предложения о сотрудничестве в области строительства жестких и цельно-металлических дирижаблей, наземных сооружений и других элементов дирижабельной инфраструктуры [Российский государственный архив экономики. Ф. 9574. Оп. 1. Ед. хр. 12, л. 147-161] (15234).

С 1 июня 1937 г. на крышках-соплах РС-132 ключевое отверстие отменили, заменив их при креплении стабилизатора «постановкой по окружности четырех штифтов из мягкой стали». Таким образом, при сборке снарядов планировали избежать порчи обтекателя сопла. Диаметры ножек упоров на диафрагмах увеличили с 3 мм до 5 мм, а возрастание массы сопла в сборе компенсировали выборкой металла сопловой рюмки. Кроме того, в районе соплового среза глубину цилиндрической выборки для установки сопловой тарели допускалось делать более мелкой — 4-8 мм вместо строго 8 мм (11402).

С 1 июня по 22 сентября 1937 г. в США находилась комиссия под председательством директора 207-го завода НКОП С.Г. Хорькова. Среди вопросов, охватывавших все стороны дирижаблестроения, переговоры с Goodyear Zeppelin Corp. имели первостепенное значение. В условиях кризиса фирма охотно пошла на переговоры о техпомощи. Она была готова построить в США при участи советских инженеров и техников в течение трёх лет дирижабль жёсткого типа объёмом в 220 000 м3 за 7 млн долларов, провести детальную экспертизу советского проекта дирижабля на 100 000 м3, помочь в разработке оборудования для наземного обслуживания жёстких кораблей53. Однако в 1938 г. С.Г. Хорькова репрессировали, а «моральное эмбарго» на торговлю с СССР, наложенное Конгрессом США в декабре 1939 г. в связи с советско-финской войной, исключило саму возможность получения американской техпомощи (20120).

С 1 июня по 22 сентября 1937 г. делегация во главе с директором завода № 207 С.Г. Хорьковым, посетив в США ряд организаций и предприятий, получила предложения о сотрудничестве в области строительства жестких и цельно-металлических дирижаблей, наземных сооружений и других элементов дирижабельной инфраструктуры [Российский государственный военный архив. Ф. 29. Оп. 76. Ед. хр. 673, л. 147-161] (22295).

Другои оборонные отрасли:

1–4 июня 1937 года на заседании Военного совета при наркоме обороны СССР, посвященном разоблачению заговора М.Н. Тухачевского, Лудри, сказал по поводу вредительства следующее:

«Я хотел бы обратить внимание и Политбюро, и Военного совета на одно очень важное звено, которое, на мой взгляд, еще не выкорчевано в смысле вредительства. Это вопрос о научно-исследовательской работе, о конструкторском бюро, которое работает, вернее говоря, работало. Известно, что любимым занятием Тухачевского была его болтовня с авантюристами, которые шатались у него целыми стаями. Среди них два-три изобретателя нашлись. Более конкретный вопрос о работе Особого техбюро. Эта организация являлась монопольной организацией, по существу, для Красной Армии, которая изобретала, конструировала и поставляла, пыталась, вернее говоря, поставлять все новые изобретения. <…> Я считаю, что вся система работы в этой организации ведется вредительским порядком. <…>

Сталин. Неправильно?

Лудри. Не только неправильно, но вредительски. Что там происходит? Эта организация дала много армии, <…> но она могла дать неизмеримо больше и лучше. Благодаря громадному количеству людей, по тому оборудованию и по тем качественным государственным средствам, которые отпускаются, эта организация дает ничтожно мало и плохо. <…> Какая система существует? Во-первых, вот это самое Остехбюро. Создается такое впечатление, что люди выдумывают какую-то работу, создают то, что не нужно. Я, например, лично считаю вот эти маленькие подводные лодки, с которыми все возятся, которые пользуются большими симпатиями и уважением, они никому не нужны.

Сталин. Серьезно?

Лудри. Этим войну нельзя выиграть, но это встречало известное сочувствие.

Сталин. Встречало, пробовали.

Лудри. <…> Те же самые радиоуправляемые торпеды. Ведь Тухачевский возился с этим очень много и очень долго. Выдвинуты они были еще 5 лет тому назад, и вот смотрите, какая была система работы.

Сталин. Не только Тухачевский, но все смотрели и одобряли.

Лудри. И вот, т. Сталин, прошло 5 лет, кроме этого образца дело дальше не пошло.

Голос. На вооружении их нет.

Лудри. На вооружении ничего нет. Даем план на 30 млн. План 1932 г., план 1933 г., план 1936 г. фактически один и тот же план. План остается планом. Работа ведется? Очевидно, нет. Следующий более серьезный вопрос – особой техники.

Сталин. Кто их проверяет?

Лудри. Проверяют все, и [не] проверяет никто. <…> Основной заказчик – Управление морских сил. Я считаю, что вопрос особой техники – вопрос чрезвычайно серьезный. Там делаются и морские мины, и с торпедами возятся. Вопрос же заключается в том, как нам внедрить в Красную Армию вот эту особую технику. Наши специалисты, <…>утверждали в течение 2 лет подряд то, что сейчас дано <…>, в первые же дни войны будет сбито. Я потребовал от нашего начальника Управления т. Берга дать мне докладную записку, насколько это приемлемо. Берг представил записку, в которой пишет: «Все, что подано по линии самолетов, по линии Морских сил, есть не что иное, как очковтирательство и, конечно, как вредительство». Тухачевским тогда была назначена специальная комиссия, которая должна была практически проверить правильность этих заключений. <…> Эта комиссия дело свела вничью. <…> Мое личное убеждение, что это вредительское дело точно так же, как и по многим другим объектам. <…> Тухачевский <…> все перекладывал на Остехбюро, а нас обвиняли в незнании, в неумении и т. д. В ряде случаев, конечно, правильно, в ряде случаев неправильно.

Сталин. Насчет катеров я помню, катеров, которые двигает неведомая сила.

Лудри. Причем у НКТяжпрома были свои, у Остехбюро были свои. Должен еще раз отметить, что специалисты считают, <…> что <…>радио-управляемые торпеды в первые же дни войны будут расшифрованы и сбиты противником. Их система такова, что они не могут быть не сбиты. Это хотели проверить на практике, но т. к. руководил этим Тухачевский, дело свели вничью. По крайней мере, не было подтверждения этого дела. Что нужно для этого? Нужно, по-моему, сейчас учинить настоящую проверку, поскольку эти средства внедрены в массовом порядке» (22290).

Армия:

С 1 по 4 июня 1937 состоялось заседание Военного Совета при НКО СССР и было посвящено специально вопросу о военном заговоре. С докладом "О раскрытии органами НКВД контрреволюционного заговора в РККА" выступили К.Е.В. и И.В.С. (2388,6). Присутствовало 116 военных работников. Им раздали показания М.Н.Т., Якира и других. 2 июня выступил И.В.С. выступило 42 чел. (3304,82).

1 — 4 июня 1937 г. в Кремле на расширенном заседании Военного совета Ворошилов сделал доклад о раскрытом органами НКВД заговоре в РККА. 2 июня на Военном совете выступил Сталин. Сославшись на показания арестованных, он сделал вывод, что в стране был «военно-политический заговор против Советской власти, стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами». Политическими руководителями заговора он назвал Троцкого, Бухарина, Рыкова, Рудзутака, Карахана, Енукидзе, Ягоду, военными руководителями — Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Гамарника. «Это — ядро военно-политического заговора, ядро, которое имело систематические сношения с германскими фашистами, особенно с германским рейхсвером». Всех, кроме Рыкова, Бухарина и Гамарника, он назвал шпионами немецкой разведки. О Тухачевском Сталин заявил: «Он оперативный план наш, оперативный план — наше святое святых передал немецкому рейхсверу. Имел свидание с представителями немецкого рейхсвера. Шпион? Шпион... Якир — систематически информировал немецкий штаб... Уборевич — не только с друзьями, с товарищами, но он отдельно сам лично информировал, Карахан — немецкий шпион, Эйдеман — немецкий шпион, Корк информировал немецкий штаб, начиная с того времени, когда он был у них военным атташе в Германии». Согласно протоколу заседания Военного совета от 2 июня Сталин заявил: «Это военно-политический заговор. Это собственноручное сочинение германского рейхсвера. Я думаю, что эти люди являются марионетками и куклами в руках рейхсвера. Рейхсвер хочет, чтобы у нас был заговор, и эти господа взялись за заговор. Рейхсвер хочет, чтобы эти господа систематически доставляли им военные секреты. Рейхсвер хочет, чтобы существующее правительство было снято, перебито, и они взялись за это дело, но не удалось. Рейхсвер хотел, чтобы в случае войны было все готово, чтобы армия перешла к вредительству с тем, чтобы армия не была готова к обороне, этого хотел рейхсвер, и они это дело готовили. Это агентура, руководящее ядро военно-политического, заговора в СССР, состоящее из 10 патентованных шпиков и 3 патентованных подстрекателей шпионов. Это агентура германского рейхсвера. Вот основное». После предъявления им 7 — 8 июня обвинения 11 июня состоялся скоротечный закрытый суд, признавший Тухачевского, Уборевича, Якира, Эйдемана, Ягоду, Енукидзе, Фельдмана, Примакова, Путну и других виновными и подлежащими расстрелу 12 июня 1937г. приговор был приведен в исполнение. Через 9 дней после суда 980 командиров и политработников были арестованы как участники военного заговора{9}. В общей сложности мутная волна репрессий в 1937 — 1938 гг. захлестнула почти 37 тыс. Краскомов (Военно-исторический журнал, 1993, № 1, с. 56.) (11784).

С 1 по 4 июня 1937 года в Кремле на расширенном заседании Военного совета при наркоме обороны СССР с участием членов Политбюро ЦК ВКП(б) обсуждался доклад Ворошилова "О раскрытом органами НКВД контрреволюционном заговоре в РККА". Кроме постоянных членов, на Военном совете присутствовало 116 военных работников, приглашенных с мест и из центрального аппарата Наркомата обороны

Ворошилов в докладе утверждал (по стенограмме):

"Органами Наркомвнудела раскрыта в армии долго существовавшая и безнаказанно орудовавшая, строго законспирированная контрреволюционная фашистская организация, возглавлявшаяся людьми, которые стояли во главе армии... О том, что эти люди - Тухачевский, Якир, Уборевич и ряд других людей - были между собой близки, это мы знали, это не было секретом. Но от близости, даже от такой групповой близости до контрреволюции очень далеко...

В прошлом году, в мае месяце, у меня на квартире Тухачевский бросил обвинение мне и Буденному в присутствии тт. Сталина, Молотова и многихдругих в том, что я якобы группирую вокруг себя небольшую кучку людей, сними веду, направляю всю политику и т.д. Потом на второй день Тухачевскийотказался от всего сказанного... Тов. Сталин тогда же сказал, что надоперестать препираться частным образом, нужно устроить заседание ПБ и назаседании подробно разобрать, в чем тут дело. И вот на этом заседании мыразбирали все эти вопросы и опять-таки пришли к прежнему результату".

Сталин: "Он отказался от своих обвинений".

Ворошилов: "Да, отказался, хотя группа Якира и Уборевича на заседаниивела себя в отношении меня довольно агрессивно. Уборевич еще молчал, аГамарник и Якир вели себя в отношении меня очень скверно".

К.Е. Ворошилов в докладе призывал "проверить и очистить армию буквальнодо самых последних щелочек...", заранее предупреждая, что в результате этойчистки "может быть, в количественном выражении мы понесем большой урон".

Далее Ворошилов заявил:

"Я, как народный комиссар, откровенно должен сказать, что не только незамечал подлых предателей, но даже когда некоторых их них (Горбачева,Фельдмана и других) уже начали разоблачать, я не хотел верить, что эти люди,как казалось, безукоризненно работавшие, способны были на столь чудовищныепреступления.

Моя вина в этом огромна. Но я не могу отметить ни одного случаяпредупредительного сигнала и с вашей стороны, товарищи... Повторяю, никто ини разу не сигнализировал мне или ЦК партии о том, что в РККА существуютконтрреволюционные конспираторы..." (17324).

1—4 июня 1937 г., то есть через две недели после ареста Тухачевского, состоялось заседание Военного совета при наркоме обороны СССР. Дабы избежать обвинений в предвзятости, приведу несколько выдержек из стенограммы заседания:

«Лудри. Я хотел бы обратить внимание и Политбюро, и Военного совета на одно очень важное звено, которое, на мой взгляд, еще не выкорчевано в смысле вредительства. Это вопрос о научно-исследовательской работе, о конструкторском бюро, которое работает, вернее говоря, работало. Известно, что любимым занятием Тухачевского была его болтовня с авантюристами, которые шатались у него целыми стаями. Среди них два-три изобретателя нашлись. Более конкретный вопрос о работе Особого техбюро. Эта организация являлась монопольной организацией по существу для Красной армии, которая изобретала, конструировала и поставляла, пыталась, вернее говоря, поставлять все новые изобретения. Однако в смысле внедрения новых образцов оружия, поскольку это дело было у Тухачевского, я считаю, дело у нас обстояло, безусловно, вредительски. Сейчас уже выявлены вредители в этом Остехбюро. Я считаю, что вся система работы в этой организации ведется вредительским порядком.

Сталин. Неправильно?

Лудри. Не только неправильно, но вредительски. Что там происходит? Эта организация дала много армии. Не может быть иного положения, она дала много, но она могла дать неизмеримо больше и лучше. Благодаря громадному количеству людей, по тому оборудованию и по тем качественным государственным средствам, которые отпускаются, эта организация дает ничтожно мало и плохо. Какая система существует? Во-первых, вот это самое Остехбюро. Создается такое впечатление, что люди выдумывают какую-то работу, создают то, что не нужно. Я, например, лично считаю вот эти маленькие подводные лодки, с которыми все возятся, которые пользуются большими симпатиями и уважением, они никому не нужны.

Сталин. Серьезно?

Лудри. Этим войну нельзя выиграть, но это встречало известное сочувствие.

Сталин. Встречало, пробовали.

Лудри. Я могу ошибиться, но я считаю, что хотя это сугубо практический вопрос, но он имеет колоссальное теоретическое значение. Те же самые радиоуправляемые торпеды. Ведь Тухачевский возился с этим очень много и очень долго. Выдвинуты они были еще 5 лет тому назад, и вот смотрите, какая была система работы.

Сталин. Не только Тухачевский, но все смотрели и одобряли.

Лудри. И вот т. Сталин, прошло 5 лет, кроме этого образца дело дальше не пошло.

Голос. На вооружении их нет.

Лудри. На вооружении ничего нет. Даем план на 30 млн. План 1932 г., план 1933 г., план 1936 г. фактически один и тот же план. План остается планом. Работа ведется? Очевидно, нет. Следующий более серьезный вопрос — особой техники.

Сталин. Кто их проверяет?

Лудри. Проверяют все, и [не] проверяет никто. Заказчики разные. Основной заказчик — Управление морских сил. Я считаю, что вопрос особой техники — вопрос чрезвычайно серьезный. Там делаются и морские мины, и с торпедами возятся. Вопрос же заключается в том, как нам внедрить в Красную армию вот эту особую технику. Наши специалисты, партийные и непартийные, утверждали в течение 2 лет подряд то, что сейчас дано, явно непригодно и в первые же дни войны будет сбито. Я потребовал от нашего начальника Управления т. Берга дать мне докладную записку, насколько это приемлемо. Берг представил записку, в которой пишет: “Все, что подано по линии самолетов, по линии Морских сил, есть не что иное, как очковтирательство и, конечно, как вредительство”. Тухачевским тогда была назначена специальная комиссия, которая должна была практически проверить правильность этих заключений. Комиссия была назначена авторитетная, с привлечением Остехбюро. Эта комиссия дело свела вничью. Я и по сегодняшний день убежден, что это было сделало с целью и что это сейчас требует, во всяком случае, в кратчайшее время, тщательной проверки. Мое личное убеждение, что это вредительское дело, точно так же, как и по многим другим объектам. Причем система какая была? Смирнов правильно говорит, что не хватало имущества, и тот же Тухачевский пользовался этим случаем, все перекладывал на Остехбюро, а нас обвиняли в незнании, в неумении и т.д. В ряде случаев, конечно, правильно, в ряде случаев неправильно.

Сталин. Насчет катеров я помню, катеров, которые двигает неведомая сила.

Лудри. Причем у НКТяжпрома были свои, у Остехбюро были свои. Должен еще раз отметить, что специалисты считают, специалисты — наши люди, что вот эти радиоуправляемые торпеды в первые же дни войны будут расшифрованы и сбиты противником. Их система такова, что они не могут быть не сбиты. Это хотели проверить на практике, но т.к. руководил этим Тухачевский, дело свели вничью. По крайней мере, не было подтверждения этого дела. Что нужно для этого? Нужно, по-моему, сейчас учинить настоящую проверку, поскольку эти средства внедрены в массовом порядке» (15117).

1–4 июня 1937 г. проходило заседание Военного совета при наркоме обороны СССР, посвященное разоблачению заговора М.Н. Тухачевского, на котором Лудри сказал по поводу вредительства следующее:

«Лудри. Я хотел бы обратить внимание и Политбюро, и Военного совета на одно очень важное звено, которое, на мой взгляд, еще не выкорчевано в смысле вредительства. Это вопрос о научно-исследовательской работе, о конструкторском бюро, которое работает, вернее говоря, работало. Известно, что любимым занятием Тухачевского была его болтовня с авантюристами, которые шатались у него целыми стаями. Среди них два-три изобретателя нашлись. Более конкретный вопрос о работе Особого техбюро. Эта организация являлась монопольной организацией, по существу, для Красной Армии, которая изобретала, конструировала и поставляла, пыталась, вернее говоря, поставлять все новые изобретения. <…> Я считаю, что вся система работы в этой организации ведется вредительским порядком. <…>

Сталин. Неправильно?

Лудри. Не только неправильно, но вредительски. Что там происходит? Эта организация дала много армии, <…> но она могла дать неизмеримо больше и лучше. Благодаря громадному количеству людей, по тому оборудованию и по тем качественным государственным средствам, которые отпускаются, эта организация дает ничтожно мало и плохо. <…> Какая система существует? Во-первых, вот это самое Остехбюро. Создается такое впечатление, что люди выдумывают какую-то работу, создают то, что не нужно. Я, например, лично считаю вот эти маленькие подводные лодки, с которыми все возятся, которые пользуются большими симпатиями и уважением, они никому не нужны.

Сталин. Серьезно?

Лудри. Этим войну нельзя выиграть, но это встречало известное сочувствие.

Сталин. Встречало, пробовали.

Лудри. <…> Те же самые радиоуправляемые торпеды. Ведь Тухачевский возился с этим очень много и очень долго. Выдвинуты они были еще 5 лет тому назад, и вот смотрите, какая была система работы.

Сталин. Не только Тухачевский, но все смотрели и одобряли.

Лудри. И вот, т. Сталин, прошло 5 лет, кроме этого образца дело дальше не пошло.

Голос. На вооружении их нет.

Лудри. На вооружении ничего нет. Даем план на 30 млн. План 1932 г., план 1933 г., план 1936 г. фактически один и тот же план. План остается планом. Работа ведется? Очевидно, нет. Следующий более серьезный вопрос – особой техники.

Сталин. Кто их проверяет?

Лудри. Проверяют все, и [не] проверяет никто. <…> Основной заказчик – Управление морских сил. Я считаю, что вопрос особой техники – вопрос чрезвычайно серьезный. Там делаются и морские мины, и с торпедами возятся. Вопрос же заключается в том, как нам внедрить в Красную Армию вот эту особую технику. Наши специалисты, <…>утверждали в течение 2 лет подряд то, что сейчас дано <…>, в первые же дни войны будет сбито. Я потребовал от нашего начальника Управления т. Берга дать мне докладную записку, насколько это приемлемо. Берг представил записку, в которой пишет: «Все, что подано по линии самолетов, по линии Морских сил, есть не что иное, как очковтирательство и, конечно, как вредительство». Тухачевским тогда была назначена специальная комиссия, которая должна была практически проверить правильность этих заключений. <…> Эта комиссия дело свела вничью. <…> Мое личное убеждение, что это вредительское дело точно так же, как и по многим другим объектам. <…> Тухачевский <…> все перекладывал на Остехбюро, а нас обвиняли в незнании, в неумении и т. д. В ряде случаев, конечно, правильно, в ряде случаев неправильно.

Сталин. Насчет катеров я помню, катеров, которые двигает неведомая сила.

Лудри. Причем у НКТяжпрома были свои, у Остехбюро были свои. Должен еще раз отметить, что специалисты считают, <…> что <…>радио-управляемые торпеды в первые же дни войны будут расшифрованы и сбиты противником. Их система такова, что они не могут быть не сбиты. Это хотели проверить на практике, но т. к. руководил этим Тухачевский, дело свели вничью. По крайней мере, не было подтверждения этого дела. Что нужно для этого? Нужно, по-моему, сейчас учинить настоящую проверку, поскольку эти средства внедрены в массовом порядке» (15736).

Жизнь и внутренняя политика:

1 июня 1937 в СССР из эмиграции вернулся русский писатель А. Куприн (4962).

1 июня 1937. Постановление ЦИК и СНК СССР № 101/1033 «О выпуске “Займа укрепления обороны СССР”». (СЗ. 1937  № 40. Ст. 165) (15460).

За рубежом:

1 июня 1937 года вышел приказ о передаче флоту всей воздухоплавательной деятельности, включая [457] экипажи, наземный персонал и оборудование. Вместе с ТС-13 и ТС-14 флоту достались также ТС-10 и ТС-11, которые были в таком плачевном техническом состоянии, что их вскоре списали. Флот начал использовать ТС-14 в 1938 году, а ТС-13 только в 1940 году, так как необходимо было изготовить для него новую оболочку. Оба воздушных корабля активно применялись до 1943 года с аэродрома Моффет Филд (Саннивейл) для патрулирования побережья. Флот постоянно испытывал недостаток в финансировании воздухоплавательной программы, и долгое время единственным для моряков способом оказать влияние на развитие дирижаблей мягкого типа было экспериментальное строительство, да и то только тогда, когда на это находились деньги. Одним из таких экспериментальных дирижаблей стал единичный цельнометаллический «блимп» ZMC-2. В 1921 году Ральф Апсон принял решение о постройке такого дирижабля, для чего основал в Детройте фирму «Эйкрафт Девелопмент Ко.». Идея Апсона состояла в том, чтобы заменить мягкую оболочку из прорезиненной ткани тонкостенной яйцевидной оболочкой, изготовленной из дюралевых пластин толщиной 0,2 мм с потайной клепкой и легкой внутренней проволочной арматурой. Апсон назвал свою конструкцию «металклад» и прилагал все усилия к ее широкому внедрению. Флот нашел средства для изготовления цельнометаллического дирижабля в рамках пятилетнего плана развития, о чем мы уже рассказывали ранее. В августе 1926 года фирме был выдан заказ на изготовление, и через 3 года в августе 1929-го с аэродрома Гроссе Иле впервые в воздух поднялся ZMC-2. Для его строительства необходимо было установить 3 миллиона заклепок, поэтому фирме пришлось разработать и срочно изготовить прежде всего автоматическую клепальную машину, способную установить 5000 заклепок в минуту. Оболочка объемом 5660 куб. м состояла из двух баллонетов, выдерживающих давление подъемного газа. На оболочке имелось восемь парно расположенных управляемых плоскостей, а под оболочкой снаружи — цельнометаллическая гондола с двумя моторами Райт «Уирлвинд» J-5 мощностью по 220 л. с., размещенных на боковых поверхностях гондолы. ZMC-2 развивал максимальную скорость в 112 км/ч (11324).

1 июня 1937 Transcontinental и Western Air вводят спальные места для пассажиров авиакомпаний в США (20798).

1 июня в 1937 году в США создана группа «Cal Tech Rocket Research Project», ставшая предшественником «Лаборатории реактивного движени» (14909).

1 июня 1937 в Японии принц Коноэ сформировал правительство Национального союза (3907,204).

Авиапромышленность:

Со 2 по 29 июня 1937 в НИИ ВВС проходили госиспытания СБ с новым вооружением МВ-3. Испытания прошел (7717, 16).

2 июня 1937 НКОП в лице Рухимовича писал письмо N 992сс НКО К.Е.В. (копия Нач. ПГУ М.М.К.):

"Постановлением СТО от 27.XII.36 г. N ОК-255сс НКОПу предложено построить и сдать на заводские испытания в августе 1937 г. в трех вар. опытных самолетов "Иванов".

В проектировании этих самолетов произошли значительные задержки из-за не разрешения УВВС"ом вопроса о комплекте бомб и типе задней стрелковой точки.

Несмотря на то, что первый вариант тактико-технических требований был получен от УВВС 11.1.37 г. и 14.1.37 г. было закончено в общем виде согласование этих требований совместно с 1 Главным Управлением НКОП, существенный вопрос - о комплектах бомб, поднятый НКОП в феврале с.г. УВВС, не был уточнен.

15.II.37 г. НКОП удалось добиться утверждения комплекта бомб отделом авиационного вооружения УВВС и тогда же этот перечень был передан на утверждение комкору Лаврову. Утвержденный перечень от УВВС был получен только 3.IV.37 г.

27.IV-37 г. на макетной комиссии по самолету "Иванов" завода N 156, комкор Лавров просил вновь переслать ему перечень комплекта бомб для дальнейшего уточнения, причем он обещал окончательно его утвердить 5-7 мая с.г.

До сего времени этот перечень от УВВС не получен и вся работа по бомбовому вооружению на этих самолетах НКОП ведется согласно наших первоначальных предложений.

Вопрос о задней стрелковой точке также до сего времени окончательно не решен. 1-м Гл. Управлением НКОП были предъявлены для самолета "Иванов" различные варианты турелей как в проектах, так и на макетах, но УВВС"ом были отвергнуты и со своей стороны предложил в качестве турели для задней стрелковой точки модифицированную турель "МВ", спроектированную Конструкторским Бюро УВВС (Веневидовым и Можаровским).

Все попытки 1-го Гл. Управления НКОП получить от КБ УВВС........ до сих пор результатов не дали и по справке работника УВВС Солдатова - задание на разработку указанной турели Веневидову и Можаровскому УВВС"ом до сих пор не дано.

У меня нет никакой уверенности в ближайшее время получить от УВВС окончательно утвержденное вооружение на самолет "Иванов", и это безусловно задержит НКОП в сроках строительства опытных образцов самолетов "Иванов".

Прошу вмешаться в это дело и приказать УВВС"у ускорить представление 1-му Главному управлению НКОП окончательно утвержденное вооружение на самолет "Иванов" (2169,139).

2 июня 1937 Нач. НИИ ВВС комдив Бажанов утвердил Отчет об испытаниях ВИШ ВИШ-2 на СБ с 2М-100А. Отв. исполнители: ви3р Липкин и вл к Миндер.

Цель испытаний:

1. Определение ЛХ СБ с ВИШ-2

2. Определение взлетных свойств СБ с ВИШ-3

3. Выявление эксплуатационных качеств ВИШ-3

Заключение:

1. ВИШ-2 завода 28 по схеме Гамильтон гос. испытания в полете на М-100А выдержал

2. Просить Нач. УМТС ВВС поставить вопрос перед ПГУ НКОП о срочном выполнении:

а) пересмотра системы охлаждения моторов на СБ и других самолетах с ВИШ

б) установки ВИШ-2 на 10 СБ для проведения войсковых и эксплуатационных испытаний

в) форсированной доводки втулки ВИШ

Нач. 1 отд. ви1р Петров, ком. НИЭ НИИ к Стефановский (2755).

2 июня 1937 года Начальник НИИ ВВС комдив Бажанов утвердил Отчет об испытании винтов изменяемого в полете шага ВИШ-2 на самолете СБ с двумя моторами М-100А (6853).

Отв. исполнители:

В\инженер 3 ранга Липкин М.А.

Капитан Миндер К.П.

Цель испытания

определение летных характеристик самолета СБ с винтами изменяемого в полете шага ВИШ-2.

Определение взлетных свойств самолета СБ с ВИШ-2.

Выявление эксплуатационных качеств винта ВИШ-2.

Заключение

Винт изменяемого в полете шага ВИШ-2 построенный заводом № 28 по схеме винта Гамильтон, гос. испытания в полете на самолете СБ с мотором М100А выдержал (6853).

2 июня 1937 г. было письмо Начальнику УМТС ВВС РККА комдиву Базенкову от начальника АВ ВВС РККА бригадного инженера И.Ф.Сакриера: «Прошу срочно выделить один самолет СБ для вооружения его установками для РС-132. Для этой цели будут использованы установки, изготовленные еще в 1936 г. под самолет Р-6, который Вами не был выделен, так как этих самолетов имеется весьма ограниченное количество. Вооружение прошу возложить на опытный завод НИИ ВВС под руко-НИИ-3 НКОП. Работа по вооружению проводится за счет вверенного мне управления с выдачей заказа-наряда» (11402).

Таблица 1.42 Результаты воздушной стрельбы РС-132 с бомбардировщиков СБ на короткие дистанции

| Время установки срабатывания АГДТ-А, с | Средняя дальность точ к и разрыва, м | Средняя с корость снаряда на участке, м | Отклонение по лальности. м | Отклонение 1 о направлению, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1110 | 275 | 36 | 35 |
| 5 | 1370 | 274 | 72 | 37 |

2 июня 1937 г. стендовые испытания РЗС-132 модели 143900 на Софринском КИАП проводили начальник группы №1 военинженер 3 ранга Л.Э.Шварц и ведущий инженер В А Артемьев. Для опытов также использовали три БЧ, в которых зажигательные элементы уложили в следующем порядке. В четырех рядах - по 15 штук, а в пятом (он пришелся как раз на передний обтекатель снаряда) - 14 штук. Между рядами помещали байковые прокладки с шестью 12-мм отверстиями в каждой для пропуска стопиновых нитей.

Предотвратить перемещение сегментов в рядах было призвано заполнение пространства между ними трепаным войлоком. Первые четыре ряда сегментов укладывали заготовками по направлению к дну БЧ, а пятый — в противоположном направлении. Один снаряд был снабжен замедлителем передачи огня к вышибному заряду. У остальных отверстие диафрагмы БЧ для замедлителя закрыли стопиновыми нитями.

Вышибные заряды состояли из картузов с навесками ДРП массой по 15 г. У одного снаряда вышибной заряд поместили не в жестяном кармане, связанном шпагатом с диафрагмой БЧ, а в батистовом картузе за диафрагмой. В передней части БЧ под головным обтекателем находились два мешочка с цветным пироксилиновым порохом ЦПП для образования дымового облака оранжевого цвета.

«Отстреливали» БЧ на стенде с углами возвышении 10-15°. При этом стопиновые нити огнепроводов зажигали пиропатроном, помещенным БЧ. Его провода вывели в отверстие втулки, установленной в головное очко боеприпаса вместо дистанционной трубки АГДТ-Б. Во всех опытах испытатели фиксировали сначала отрыв головного обтекателя, падавшего в 3-4 шагах от станка вместе с сегментами крайнего переднего рада. Затем приблизительно через секунду действовал вышибной заряд и выбрасывал остальные четыре ряда сегментов на расстояние 60-70 м вперед. При наличии жестяного кармана (практически поршня) на диафрагме БЧ сегменты летели с большей скоростью, нежели без него.

Все сегменты исправно загорались, и лишь три из них затем погасли, не догорев до конца - у них заготовочный состав отслоился от основного и не передал огня. Выводы: примененная схема укладки сегментов обеспечивает их зажжение полностью. Для получения контрастного дымового облака необходимо обратить ряд сегментов в головном обтекателе заготовками к донной части БЧ. Это предохранит мешочки с ЦПП от преждевременного прогорания (11402).

Другие оборонные отрасли:

2 июня 1937 вышел приказ НКОП № 0123. Об обеспечении составления генеральной сметы по Кемеровскому химкомбинату. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 72. Л. 1-6) (15244).

2 июня 1937 вышел приказ НКТП № 76с. Об обеспечении выполнения заказов 1-го ГУ НКОП СССР. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 205. Л. 153-161) (15246).

2 июня 1937 вышел приказ НКОП № 00122. О порядке хранения и пользования материалами по мощностям с обеспечением полной сохранности секретных данных. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 71. Л. 211-213) (15244).

Армия:

2 июня 1938 на Военном совете выступил Сталин. Сославшись на показания арестованных, он сделал вывод, что в стране был «военно-политический заговор против Советской власти, стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами». Политическими руководителями заговора он назвал Троцкого, Бухарина, Рыкова, Рудзутака, Карахана, Енукидзе, Ягоду, военными руководителями — Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Гамарника. «Это — ядро военно-политического заговора, ядро, которое имело систематические сношения с германскими фашистами, особенно с германским рейхсвером». Всех, кроме Рыкова, Бухарина и Гамарника, он назвал шпионами немецкой разведки. О Тухачевском Сталин заявил: «Он оперативный план наш, оперативный план — наше святое святых передал немецкому рейхсверу. Имел свидание с представителями немецкого рейхсвера. Шпион? Шпион... Якир — систематически информировал немецкий штаб... Уборевич — не только с друзьями, с товарищами, но он отдельно сам лично информировал, Карахан — немецкий шпион, Эйдеман — немецкий шпион, Корк информировал немецкий штаб, начиная с того времени, когда он был у них военным атташе в Германии». Согласно протоколу заседания Военного совета от 2 июня Сталин заявил: «Это военно-политический заговор. Это собственноручное сочинение германского рейхсвера. Я думаю, что эти люди являются марионетками и куклами в руках рейхсвера. Рейхсвер хочет, чтобы у нас был заговор, и эти господа взялись за заговор. Рейхсвер хочет, чтобы эти господа систематически доставляли им военные секреты. Рейхсвер хочет, чтобы существующее правительство было снято, перебито, и они взялись за это дело, но не удалось. Рейхсвер хотел, чтобы в случае войны было все готово, чтобы армия перешла к вредительству с тем, чтобы армия не была готова к обороне, этого хотел рейхсвер, и они это дело готовили. Это агентура, руководящее ядро военно-политического, заговора в СССР, состоящее из 10 патентованных шпиков и 3 патентованных подстрекателей шпионов. Это агентура германского рейхсвера. Вот основное». После предъявления им 7 — 8 июня обвинения 11 июня состоялся скоротечный закрытый суд, признавший Тухачевского, Уборевича, Якира, Эйдемана, Ягоду, Енукидзе, Фельдмана, Примакова, Путну и других виновными и подлежащими расстрелу 12 июня 1937г. приговор был приведен в исполнение. Через 9 дней после суда 980 командиров и политработников были арестованы как участники военного заговора{9}. В общей сложности мутная волна репрессий в 1937 — 1938 гг. захлестнула почти 37 тыс. Краскомов (Военно-исторический журнал, 1993, № 1, с. 56.) (11784).

За рубежом:

2 июня в 1937 году поднялся в воздух головной серийный (опытного образца не было) французский транспортный самолет «Потэ 65». Всего изготовили 50 экземпляров. Самолеты «Потэ 65» использовались ВВС Франции с июля 1937 года и Румынии-с 1938 года (14910).

2 июня в 1937 году "Эрнст Хейнкель флюгцойгверке" получила заказ на макет "проекта 1041", разработанного по требованиям к бомбардировщику "А". Эти требования были подготовлены люфтваффе в середине 1936 года, когда стало ясно, что «Do.19» и «Ju.89» не смогут удовлетворить их растущие аппетиты.

В конце концов "проект 1041" был реализован в качестве «Hе.177» «Гриф»,

ставшего одной из самых мрачных страниц в истории немецкой авиации периода второй мировой войны (14910).

Авиапромышленность:

3 июня 1937 года Каганович писал письмо N 0054сс Молотову.

Докладная записка

О состоянии работ по перечню наиболее важных переделок и изменений, вносимых в серийные и опытные самолеты постройки 1937 года.

По постановке брони для предохранения летчика от пуль противника - разработаны чертежи бронированного сидения пилота на машины СБ и И-15.

Для самолета И-16 в связи с большими затруднениями - вопрос вторично прорабатывается.

Эталоны самолетов СБ и И-15 1937 года подготовляются для постановки броневых сидений.

По вопросу об установке проектированных бензобаков сделано следующее:

а) Установлен на самолете СБ (эталон 1937 года).

б) Предусмотрена постановка на сам. И-15.

По изобретению Стеженского на заводе N 84 приступлено к изготовлению бензобаков по чертежам и техническим требованиям Стеженского (3837,24).

3 июня 1937 года начальник особой группы 1 гл. управления НКОП Янушевский писал письмо № 068 в СНК Базилевичу

По распоряжению начальника 1 гл. управления НКОП Кагановича М.М. направляю Вам материал (по вопросу производства поршневых колец на заводе № 20) для заседания 7 июня 1937 года.

Приложение: 6 экземпляров на 24 листах (3830,149).

3 июня 1937 г. Григорович направляет письмо на имя начальника НКОП М.М. Кагановича: «Ввиду нового ухудшения состояния здоровья и невозможности в связи с этим нести какую-либо ответственную и регулярную работу, прошу Вас о предоставлении мне длительного отпуска от 4-х до 6-ти месяцев, до полного восстановления работоспособности.» (15750).

3 июня 1937 года Рухимович М.Л. писал письмо № 1014сс председателю КО Молотову В.М.

В дополнение к № 967сс от 29 мая 1937 года

По письму Шпитального об изготовлении ультра-пулемета докладываю, что начальником 3 гл. управления 16 мая 1937 года дано задание Тульскому оружейному заводу об изготовлении 5 крыльевых и 3 турельных пулеметов ШКАС по чертежам и указаниям Шпитального с переделкой их с повышенной скорострельностью, т.е. с приведением их в состояние, которое Шпитальный называет ультра-пулемет.

Что касается проведения параллельных испытаний с пулеметом “СН”, то таковые будут проведены по изготовлении указанных выше 8-ми ультра-пулеметов ШКАС (3873,8).

3 июня 1937 вышел приказ НКОП о мероприятиях по изготовлению в 1937 взрывателей штурмовой авиации на безгазовом составе марок БЛ-3 и БЛВ (2358).

3 июня 1937 вышел приказ НКОП № 00125. О мероприятиях по изготовлению взрывателей штурмовой авиации на безгазовом составе марок БЛ-3 и БЛВ в 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 72. Л. 11-14) (15244).

3 июня 1937 вышел приказ НКОП № 0124. О приготовлении нового нитроглицеринового пороха по новой рецептуре НИИ № 6. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 72. Л. 7-10) (15244).

За рубежом:

3 июня в 1937 году поднялся в воздух английский УТС «Kestrel» . В конце 1930 годов в Королевских ВВС Великобритании возникла потребность в создании моноплана с высокими летными данными для совершенствования летного мастерства, Ф.Г.Майлс спроектировал учебно-тренировочный низкоплан под двигатель «Rolls-Royce» «Kestrel XVI» мощностью 745 л.с., применявшийся на бипланах «Hawker Fury» и «Hart». Он показал максимальную скорость на 24 км/час ниже, чем у истребителя «Hurricane», обладая при этом такими же характеристиками управляемости, как у «Hurricane» и истребителя «Spitfire». Министерство авиации заказало учебно-тренировочный самолет Майлса 11 июня 1939 года под обозначением «Miles» «M.9» «Master», но потребовало внести изменения, включавшие использование двигателя «Kestrel XXX» пониженной до 715 л.с. мощности, что снизило максимальную скорость на 113 км/час по сравнению с опытным самолетом. Но даже при этом он остался лучшим учебно-тренировочным аппаратом тех дней. Первый из 900 экземпляров «М.9А» «Master» «Mk I» поднялся в воздух 31 марта 1939г. Через восемь месяцев совершил первый полет самолет «М.19» «Master» «Mk II», отличавшийся наличием звездообразного двигателя «Bristol» «Mercury XX» мощностью 870 л.с. Позднее на модифицированный планер стали устанавливать мотор «Pratt & Whitney» «Twin Wasp Junior» мощностью 825 л.с. Так появился самолет «М.27» «Master» «Mk III». Окончательное число построенных машин составило 1747 «Master» «Mk II» и 602 «Master» «Mk III». К этому количеству может быть добавлено 26 самолетов «М.24» «Master Fighter» с шестью пулеметами калибра 7,7 мм. Всего до завершения серийного производства было выпущено 3227 машин (14911).

3 июня 1937 командующий испанскими националистами генерал Эмилио Мола погибает в результате крушения его самолета на холме Алькосеро-де-Мола, недалеко от Бургоса (20798).

3 июня 1937 во Франции герцог Виндзорский (б. Король Эдуард 8) вступил в брак с Уоллис Симпсон (3907,204).

3 июня 1937 бывший король Англии Эдуард женился на американке У. Симпсон, из-за которой он ранее отрекся от престола (4962).

3 июня в 1937 году принц Эдуард, герцог Виндзорский, ранее отрекшийся от престола, во Франции женится на разведенной американке Уоллис Уорфилд Симпсон (14911).

3 июня 1937 в авиакатастрофе погиб один из лидеров испанских мятежников генерал Эмилио Мола, автор термина “пятая колонна” (4962).

Авиапромышленность:

4 июня 1937 приказом ГУГВФ было введено положение о службе перевозок (446,87).

Другие оборонные отрасли:

4 июня 1937 г. новые ТТТ на танк БТ-7-Б-ИС были утверждены народным комиссаром обороны СССР К.Е. Ворошиловым. Причиной пересмотра ТТТ на танк БТ-7-Б-ИС стало изучение и обобщение опыта боевого применения отечественных танков в Испании (17503).

4 июня 1937 г. народный комиссар обороны К.Е. Ворошилов утвердил представленные ему ТТТ «на проектирование и изготовление опытного образца танка типа БТ-7-Б-ИС, приспособленного для ведения боя в условиях гор и городов» и ТТТ «на проектирование и постройку среднего танка, предназначенного для действия в горных условиях и в условиях боя в населенных пунктах». В этот же день утвержденные ТТТ и подписанное К.Е. Ворошиловым письмо № 27222сс были отправлены в Народный Комиссариат Оборонной Промышленности СССР (17503).

4 июня 1937 г.

Копия.

СОВ. СЕКРЕТНО

Экз. № 1

№ 27222сс

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

т. РУХИМОВИЧ.

Опыт боевого использования танков Т-26 показал непригодность их для боев в населенных пунктах, где эти танки несли большие потери. Не лучше обстоит дело и с другими типами наших танков.

Между тем мы должны иметь танки, рассчитанные на успешное ведение уличного боя в населенных пунктах, где противник будет иметь возможность поражать танки из верхних этажей.

Эти танки должны быть способны вести орудийный огонь под большими углами возвышения (60 – 70˚) и обладать большой пробивной силой для разрушения каменных преград.

Работу по созданию подобных танков, по моему мнению, следовало бы разрешать параллельно двумя путями: приспособлением существующих танков и конструированием специального танка мощного по артиллерийскому вооружению и броне.

Направляя Вам наши основные требования на эти танки, прошу дать указания заводам по разработке конструкции танков, пригодных для боев в населенных пунктах, в возможно кратчайший срок.

п/п НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (Ворошилов)

Отп. в одном экз.

Дописано от руки: «Приложение на 12 листах. Верно: подпись»

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1897 лист 82 (17518).

СОВ. СЕКРЕТНО

4 июня 1937 г.

Экз. № 3

"УТВЕРЖДАЮ"

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ТАНКА БТ-7-Б-ИС,

ПРИСПОСОБЛЕННОГО ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БОЯ В УСЛОВИЯХ ГОР И ГОРОДОВ.

I. Назначение.

Спроектированный танк БТ-7-Б-ИС сохраняя все свои свойства полевого танка предназначается для ведения боя в условиях города и гористой местности.

Для этого танк должен:

а) – иметь артиллерийское вооружение с большими углами возвышения;

б) – преодолевать вертикальные препятствия, расположенные на пути его следования в виде: баррикад, каменных стенок и других искусственных сооружений.

II. Тактические требования.

1. Маневренность, скорость и проходимость танка должны соответствовать тактико-техническим требованиям на проектирование БТ-7-Б-ИС, а способность преодоления вертикальных препятствий должна быть увеличена путем постановки специального тарана.

2. Вооружение:

а) – 1 пушка 76 мм типа Л-10, спаренная с пулеметом ДТ.

б) – 2 пулемета типа ДТ: один рядом с водителем; второй в кормовой нише.

3. Углы обстрела:

76 мм. пушка, спаренная с пулеметом ДТ.

Вертикальные углы –5˚ +70˚.

Горизонтальный обстрел 360˚.

Углы обстрела переднего и заднего пулеметов в пределах, допускаемой установкой с ограничениями в пределах корпуса. Управление передним пулеметом, расположенным рядом с водителем должно быть приспособлено для стрельбы с хода с места водителя.

4. Боекомплект.

снарядов 76 мм. пушки – 50 шт.

винтпатронов ДТ – 2500 шт.

5. Защита танка сзади.

Специальным огнеметом емкостью на 15 выстрелов с длиной струи 12 – 15 мт. Угол веера огневой струи не менее 150 – 160˚.

6. Средства наблюдения.

Установленные в танке приборы наблюдения должны обеспечивать:

а) – из башни – наблюдение вверх, в стороны, вперед и назад;

б) – с места водителя – вперед и в сторону.

7. Средства связи.

а) – Радиостанция 71-ТК с заменой ее на РПТ и РТУ.

б) Внутреннее переговорное устройство СПУ-3.

в) Сигнальный светосимафор.

8. Танк должен защищать экипаж от поливания горючим веществом сверху.

III. Технические требования.

А. Корпус танка.

1. В носовой части корпуса должен устанавливаться специальный таран, воспринимающий силу удара при пробивании стенки и предохраняющий ведущие колеса танка и гусеницы от поломок. Сила удара должна передаваться корпусу танка. Высота тарана не должна уменьшать:

а) – высоты зацепа танка и снижать высоту преодоления вертикальных препятствий и

б) – проходимости танка при прохождении других противотанковых препятствий.

2. Корпус танка должен быть герметичным. При погружении танка в воду на 1200 – 1400 мм. не должно быть течи. Применяемые прокладки должны быть огнестойкими.

3. Петли люков и лазов должны быть внутренними, а болты и заклепки пулестойкими по конструкции и материалу.

4. Жалюзи над вентилятором должны иметь специальные отражатели, защищающие танк от проникновения горючего вещества, поливаемого противником сверху на танк.

5. Замки люков и лазов должны быть прочными и не открываться и не заклиниваться при обстреле их бронебойными пулями.

6. Крыша корпуса танка и башни должны быть покатыми не иметь на себе мест скопления жидкости.

7. В днище танка должен быть сделан специальный лаз для быстрого выхода экипажа наружу и выбрасывания стреляных гильз.

Б. Башня и вооружение.

1. Пушка с пулеметом ДТ устанавливаются в специальной новой маске, допускающей получение максимальных углов возвышения и защищающей экипаж от поражения пулями и свинцовыми брызгами при любых углах возвышения.

2. Для получения нормальной стрельбы при углах возвышения до 70˚ необходимо: разработать новую конструкцию подъемного механизма и изменить конструкцию гильзоулавливателя.

3. Башня должна быть конусной с углом наклона 18˚. Объем башни должен быть максимально возможным.

4. Башня должна иметь электромотор для поворотного механизма.

5. Воздух в боевом отделении должен быть очищен от пороховых газов.

6. Место командира танка необходимо оборудовать с левой стороны пушки.

7. В башне должно быть установлено оборудование для стрельбы с закрытых позиций – уровень и башенный угломер.

8. Компоновка башни и установка вооружения должны обеспечивать надежность работы пушки и удобство пользования ею при любых углах возвышения.

В. Оптика и приборы наблюдения.

1. В качестве смотровых приборов необходимо использовать:

а) – зеркальный смотровой прибор для конических башен типа ГК-2;

б) – нормальный смотровой прибор триплекс;

в) – откидные лючки типа немецкого легкого танка.

2. Все приборы должны быть так расположены, чтобы максимально обеспечить удобство наблюдения.

3. Для получения возможности ведения прицельной стрельбы из пушки необходимо:

а) – параллельно с ТОПом устанавливать зенитный прицел завода № 69;

б) – ПТ-1, приспособленный для стрельбы с углом возвышения до 70˚ (ПТ-1 переделывается АУ РККА).

4. Ввести броневую защиту для смотровых и прицельных приборов.

IV. Дополнительное оборудование танка.

1. Для облегчения буксировки аварийных танков разработать полуавтоматическую сцепку, управляемую изнутри танка.

2. Установить в моторном отделении стационарный огнетушитель с выводом управления им в боевое отделение или отделение управления по типу танка Т-28.

3. Ввести в танке укладку потребного ЗИПа и инструмента и запасного пулемета вместо ствола.

4. Для резки малозаметных препятствий установить ножницы системы инж. Переверзева.

5. Ввести укладку пулеметных сошек.

6. Предусмотреть возможность создания максимальных удобств для работы и отдыха экипажа в танке.

п/п НАЧАЛЬНИК АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА

КОМДИВ (Бокис)

Отп. в трех экз.

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1897 лист 83 – 86 (17518).

4 июня 1937 г.

СОВ. СЕКРЕТНО

Экз. № 3

"УТВЕРЖДАЮ"

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТРОЙКУ СРЕДНЕГО ТАНКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ И В УСЛОВИЯХ БОЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

I. Назначение танка.

Танк предназначается:

а) – Для борьбы с живой силой, артиллерией, танками и для прорыва укрепленных позиций в маневренных условиях.

б) – Для действия в горных условиях и в населенных пунктах.

II. Краткая характеристика танка.

1. Тип танка – гусеничный.

2. Вес (ориентировочно) – 25–30 т.

3. Вооружение: одна башня типа Т-46-5.

а) По первому варианту вооружения.

45 мм пушка, спаренная с пулеметом ДТ на лобовой стенке башни – 1

Пулемет ДТ на кормовой стенке башни – 1

Пулемет ДТ для стрельбы по зенитным целям – 1.

б) По второму варианту вооружения.

76 мм пушка Л-10, спаренная с пулеметом ДТ на лобовой стенке башни – 1

Пулемет ДТ на кормовой стенке башни – 1

Пулемет ДТ для стрельбы по зенитным целям – 1.

в) В обоих вариантах дополнительно

Огнемет для защиты с кормы – 1

Пулемет водителя танка – 1

Съемный дымовой прибор емкостью 50–100 л. – 1.

4. Боекомплект.

Снарядов 45 мм (для первого варианта) – 140 шт.

Снарядов 76 мм (для второго варианта) – 60 шт.

Патронов ДТ по 3000 шт. на пул.

5. Броневая защита.

Броня с наклонными листами над крыльями.

Башни конические.

Толщина брони лобовой и бортовой вертикальной – 50 мм.

Толщина брони лобовой и бортовой наклонной – 40 мм.

Толщина брони крыши – 20 мм.

6. Скорость движения.

Максимальная – 30–35 км.

Тактическая по местности средней пересеченности – 18–20 км.

7. Преодолеваемые препятствия.

Рвы не менее – 3 мт.

Вертикальные стенки не менее – 0,8 мт.

Подъемы и спуски – 35–40˚

Косогор – 30˚

Брод – 1,5 мт.

Клиренс – 0,5 мт.

Малозаметные препятствия.

8. Запас хода по местности – 180–200 км.

9. Экипаж – 4 чел.

10. Двигатель – желательно дизель.

III. Проходимость.

а) – Танк должен проходить по любой местности, в том числе и в горно-таежных районах в любое время года.

б) – Танк должен свободно без аварий преодолевать следующие препятствия:

1. Водные преграды глубиной до 5 м. с пребыванием под водой в течение 1 часа.

2. Лесные участки с одиночными деревьями в них до 50 см. в диаметре.

3. Болота непроходимые для человека, но с твердым верхним покровом.

4. Горно-таежные участки с частыми спусками и продолжительными подъемами, покрытыми льдом и мелким кустарником.

5. Уличные баррикады любых размеров.

6. Каменные стенки с кладкой в 4 кирпича на цементном растворе.

в) – Все препятствия должны преодолеваться свободно без поломок и остановок танка и травм экипажа.

г) – Для преодоления мощных препятствий танк должен быть снабжен тараном на носовых листах корпуса.

д) – Для преодоления болотистых грунтов и водных преград разрешается иметь на танке специальные съемные приборы.

IV. Установка вооружения.

а) – Установка пушки (76 или 45 мм) спаренной с пулеметом ДТ должна обеспечивать действие ими в горных условиях и при уличных боях. Угол возвышения установки не менее 70˚ при круговом обстреле.

б) – Прицельные приспособления для пулеметов и пушек существующего типа. 76 мм пушка должна иметь уровень и угломерный прибор (квадрант) для стрельбы под большими углами возвышения.

в) – Поворот башен должен осуществляться как вручную, так и от электромотора. В поворотном механизме башни обязательно наличие фрикциона.

V. Средства наблюдения.

а) – Все прицельные приспособления и приборы должны служить и средствами наблюдения.

б) – Водитель танка должен иметь смотровой лючек типа "Н" или "ГК-2".

в) – В башне танка должны быть установлены 3 смотровых прибора "ГК-2" и лючки типа немецких танков.

г) – В крыше башни должен быть установлен смотровой прибор для наблюдения за воздушными целями и наблюдения вверх.

VI. Средства связи.

а) – Для внешней связи на танке должна быть установлена дуплексная станция типа РТП, а для связи со своими подразделениями станция РТУ и телекод ТК-10.

б) – Рации должны быть размещены в корпусе танка.

в) – Штыревая антенна должна допускать свободное движение по лесу без убирания антенны.

г) – Зрительная внешняя связь должна осуществляться с помощью светофора "СТС", ракетной и флажковой сигнализаций.

д) – Для внутренней связи в танке должно быть установлено танковой переговорное устройство "ТКУС".

е) – В танке должна быть предусмотрена укладка двух телефонных аппаратов и кабеля на 1000 мт.

VII. Специальное оборудование.

Танк должен иметь:

а) – Утепление для работы при температурах до –50˚.

б) – Приспособление для подводного хождения в сочетании с коллективной защитой экипажа от ОВ.

в) – Полную очистку воздуха внутри танка от окиси углерода.

г) – Съемное приспособление (не возимое на танке), обеспечивающее танку преодоление водных преград, болот и горно-таежных участков.

д) – Автоматическую или механическую сцепку для буксировки танка другим танком без выхода экипажа из танка.

VIII. Экипаж.

а) – Экипажу должно быть обеспечено удобство пользования приборами управления, контроля, наблюдения и связи.

б) – Размещение механика-водителя и артиллеристов танка должно обеспечивать им в случае надобности быструю и легкую взаимозаменяемость.

в) – Внутреннее оборудование должно предусматривать отдых экипажа в танке.

IX. Корпус танка и башни.

а) – Корпус танка должен представлять жесткую и прочную систему и выдерживать все динамические нагрузки, получаемые при преодолении препятствий и действии снарядов артиллерии.

б) – Носовая часть корпуса должна представлять собой естественный таран и обеспечивать тану преодоление мощных противотанковых препятствий без поломок танка.

в) – Корпус танка и башни должны иметь наклонную броню с углами наклона не менее 15˚. На корпусе допускается применение вертикальных листов до крыльев танка толщиной 50 мм.

г) – Лобовой лист танка должен быть целым с установкой на нем только откидных наблюдательных лючков и пулемета водителя.

д) – Крыша танка должна быть покатой, а крыши башен сферическими и наклонными.

е) – Корпус танка и башни не должны иметь никаких отверстий, через которые в корпус танка могли бы проникнуть горючие или отравляющие вещества. Для этой цели все люки должны закрываться и иметь огнестойкие прокладки. Отверстия для засасывания и выхода воздуха для охлаждения двигателя должны быть расположены таким образом, чтобы совершенно исключали попадание в них ручных гранат и горючей жидкости.

ж) – Моторное отделение должно быть отделено от боевого, но обеспечивать доступ к двигателю.

з) – Корпус танка должен иметь люк в днище для безопасного выхода команды из танка.

и) – Все люки корпуса должны быть на внутренних петлях с внутренним замком.

к) – Погоны башен должны быть герметичными и защищенными от поражения пулями.

л) – Внутреннее оборудование корпуса должно совершенно исключать применение горючих материалов.

Х. Двигатель.

а) – Система охлаждения двигателя должна быть замкнутой и гарантировать ему работу в течение 10 часов.

б) – Запуск двигателя должен быть двойным – электростартером и инерционным стартером, или электростартером и сжатым воздухом. Для постоянного обеспечения сжатым воздухом танк должен иметь компрессор.

в) – Все топливо и маслопроводные трубки должны быть гибкими и совершенно исключать поломки их.

XI. Ходовая часть.

Ходовая часть танка, особенно подшипники, должна быть максимально защищена от поражения пулями, осколками снарядов и гранатами со всех сторон, в том числе и сверху.

п/п НАЧАЛЬНИК АВТО-БРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РККА

КОМДИВ (Бокис)

Отп. в трех экз.

РГВА Фонд 4 Опись 14 Дело 1897 лист 87 – 92 (17518).

Армия:

4 июня 1937 года вечером был арестован Тухачевский вместе с другими участниками заговора. После безуспешной попытки покончить жизнь самоубийством, он предстал перед судом в 10 часов утра 11 июня; суд закончился в десять часов вечера того же дня. Согласно сообщению ТАСС от 11 июня, все обвиняемые признали свою вину. Никаких других подробностей дела фактически не было опубликовано. Вышинскому на чтение обвинительного заключения потребовалось едва ли двадцать минут. Он требовал изгнать обвиняемых из Красной Армии и приговорить их к смертной казни через расстрел. По приказанию Сталина командой, наряженной для расстрела, командовал маршал Блюхер (который сам пал жертвой одной из более поздних чисток). Из состава трибунала ныне живы только Ворошилов и Буденный (3573).

Жизнь и внутренняя политика:

4 июня 1937 г. Спецсообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину с приложением протокола допроса А.Я. Лапина.

№ 57705

Совершенно секретно

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ[1]

Направляю второй протокол допроса арестованного участника антисоветского военно-троцкистского заговора ЛАПИНА А.Я.

Указываемые ЛАПИНЫМ как участники заговора САНГУРСКИЙ, ДЗЫЗА арестованы.

Прошу санкции на арест остальных участников заговора, названных ЛАПИНЫМ.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР ЕЖОВ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА[2]

Лапина Альберта Яновича от 23 мая 1937 г.

1899 г. рождения, член ВКП(б) с 1917 года, последняя должность в РККА — пом. командующего ОКДВА по авиации, с ноября 1936 г. в распоряжении НКО. Комкор.

Вопрос: На допросе 19 мая с.г., перечисляя участников троцкистского военного заговора, Вы скрыли от следствия ряд лиц, лично Вами завербованных. Следствие требует от Вас правдивых показаний.

Ответ: Признаю, что действительно дал не исчерпывающие показания и в целях умаления своей вины перед партией и советской властью пытался скрыть от следствия свою организационную работу, проводимую мною по заданию контрреволюционной троцкистской организации, участником которой я являлся. Помимо завербованных мною в контрреволюционную троцкистскую организацию: ДЗЫЗА — пом. командующего ОКДВА, ПАШКОВСКОГО — командира 18 стрелкового корпуса, УРАЛОВА — командира 110 авиабригады и КУТОВОГО — командира 12-й авиаэскадрильи, о чем я показал на допросе 19 мая с.г., мною в разное время были завербованы следующие лица: — 1) нач. ВВС Приморской группы ОКДВА, комдив ФЛОРОВСКИЙ, 2) флаг-штурман штаба ВВС ОКДВА капитан БОГДАНОВ, 3) командир 301 легкобомбардировочной эскадрильи, майор КОПЧЕНОВ.

Вопрос: В своих показаниях от 19 мая с.г. Вы показали, что ФЛОРОВСКИЙ в контрреволюционную организацию был завербован ПУТНОЙ, а теперь показываете, что он завербован Вами. Скажите точно, кто завербовал ФЛОРОВСКОГО - ПУТНА или Вы?

Ответ: ФЛОРОВСКИЙ в нашу контрреволюционную организацию завербован не ПУТНА, а мною.

Вопрос: Почему вы на предыдущих допросах дали неверные показания в части вербовки ФЛОРОВСКОГО в контрреволюционную троцкистскую организацию?

Ответ: Зная, что контрреволюционную деятельность ФЛОРОВСКОГО мне скрыть от следствия не удается, т.к. ФЛОРОВСКИЙ проводил большую вредительскую работу, я решил ФЛОРОВСКОГО, как участника организации не скрывать, т.к. был уверен, что следствие это установит. Но в целях умаления своей руководящей роли в троцкистском военном заговоре, я дал неверные показания, указав, что ФЛОРОВСКИЙ завербован не мною, а ПУТНА.

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах вы привлекли ФЛОРОВСКОГО к участию в военном заговоре?

Ответ: ФЛОРОВСКИЙ был мною завербован в первой половине 1935 года в гор. Никольск-Уссурийске, куда я прилетел по служебным делам.

Зная, что ФЛОРОВСКИЙ в 1924 г. и в более поздние годы стоял на троцкистских позициях и что он в прошлом находился в приятельских отношениях с ПРИМАКОВЫМ, у которого он служил в корпусе на командной должности, я решил это использовать и завербовать его в контрреволюционную троцкистскую организацию.

Бывая по роду своей службы в Никольск-Уссурийске, я стал обрабатывать ФЛОРОВСКОГО в контрреволюционном троцкистском направлении. В одну из наших совместных бесед с ФЛОРОВСКИМ я заявил ему, что им интересуются некоторые троцкисты, которые хотят с ним установить связь. Вначале он отвечал неопределенно. Я обработку ФЛОРОВСКОГО усилил. В одну из наших последующих бесед ФЛОРОВСКИЙ мне сказал, что он стоит на старых троцкистских позициях и готов возобновить борьбу с ВКП(б). После этого он мною был завербован в контрреволюционную троцкистскую организацию. При вербовке я заявил ФЛОРОВСКОМУ, что в ОКДВА существует контрреволюционная троцкистская организация, которая вовлекает в организацию старых троцкистов, готовых принять практическое участие в борьбе за свержение советской власти. В разговоре с ФЛОРОВСКИМ о положении в Южном Приморье, я нарисовал, в соответствии с установками ПУТНА, ему такую картину, из которой видно было, что в будущей войне перевес на стороне японской армии и что хозяевами положения будут японцы. ФЛОРОВСКИЙ с моими пораженческими доводами согласился, после чего я ему заявил, что если он понимает обстановку, то надо сделать из этого определенные выводы, и добавил, что троцкистская организация нашла выход из этого положения и, что: «Если поражение нависло, то надо идти навстречу этому поражению и вести работу по подготовке свержения советской власти». После того как ФЛОРОВСКИЙ согласился принять участие в военном троцкистском заговоре, я ему, говоря о составе нашей организации, назвал как участников организации ДЗЫЗУ, БАЛАКИРЕВА и САНГУРСКОГО.

Получив согласие ФЛОРОВСКОГО на участие в военном заговоре, я рассказал ему об основных установках нашей контрреволюционной организации, которые сводятся к следующему: — 1) вести работу по ослаблению военной мощи Красной Армии с тем, чтобы в период войны добиться поражения сов. власти; 2) организация диверсий и вредительства; 3) осуществление террористических актов над руководителями ВКП(б) и советского правительства; 4) шпионаж в пользу иностранных разведывательных органов.

Эти установки ФЛОРОВСКИЙ одобрил и принял. Исходя из общих установок контрреволюционной троцкистской организации, я перед ФЛОРОВСКИМ поставил следующие задачи: — 1) готовить кадры контрреволюционной организации, для чего он должен вовлекать в организацию новых участников и 2) организовать вредительство и диверсии в частях ВВС ОКДВА.

Вопрос: Что Вам известно о практической деятельности ФЛОРОВСКОГО, как участника троцкистского заговора?

Ответ: Встречаясь с ФЛОРОВСКИМ разновременно в 1935 и 1936 гг., он меня информировал о своей контрреволюционной деятельности и рассказал, что им завербованы следующие лица: — 1) командир 29-й авиаэскадрильи ИВАНОВ, 2) командир 19-го авиаотряда в Галенках (фамилию забыл), 3) нач. опер, части Спасской бригады КОЧЕНОВСКИЙ, 4) инженер Барановского аэродрома, прикомандированный к штабу ВВС Приморской группы — МАРЧЕНКО.

Информируя меня о своей вредительской деятельности, ФЛОРОВСКИЙ говорил, что он вредительство в частях ВВС осуществляет путем срыва боевой подготовки.

Показателем того, что ФЛОРОВСКИЙ точно проводил в жизнь установки организации, может являться то, что в 1935 и 1936 гг. в Приморской группе катастроф и аварий было в 2—3 раза больше, чем в других соединениях и частях ОКДВА. Кроме того, ФЛОРОВСКИМ было сорвано аэродромное строительство, так, например, он сорвал строительство следующих аэродромов: Бильмановского, Кремовского и Даубихинского, которые, вместо того, чтобы быть готовыми к осени 1936 г. — не закончены и в данное время. В Спасске ФЛОРОВСКИЙ затянул строительство авиамастерских больше чем на один год.

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах Вами были привлечены к участию в военном троцкистском заговоре БОГДАНОВ и КОПЧЕНОВ?

Ответ: Флаг-штурман ВВС ОКДВА — капитан БОГДАНОВ в нашу контрреволюционную троцкистскую организацию был завербован мною в конце 1935 или начале 1936 г. в моем служебном кабинете в гор. Хабаровске.

В 1935 г., бывая в Бочкаревской бригаде, где в это время работал БОГДАНОВ, я узнал, что он боится увольнения из РККА и исключения из рядов ВКП(б) в связи с тем, что он командованием и парторганизацией разоблачен как кулак, скрывавший свое социальное происхождение. Я решил это использовать в целях вовлечения его в организацию. Тогда же я обратился к БОГДАНОВУ и сказал, что хочу иметь в его лице преданного мне человека и что намерен перевести его для работы в штаб ВВС ОКДВА. В целях создания определенного настроения у БОГДАНОВА, я ему сказал, что хотя и стоит вопрос о его увольнении из рядов РККА, все же, как это мне не было трудно, я добьюсь его перевода к себе в аппарат. После того, как БОГДАНОВ мне заявил о своей преданности, я ему сказал, что в дальнейшем он мною будет использован для контрреволюционной работы. БОГДАНОВ согласился, заявив, что даже если ему придется путем борьбы с советской властью доказать свою преданность мне, он готов и на это.

Никаких конкретных заданий БОГДАНОВУ я не давал. БОГДАНОВА я имел в виду в последующем спарить с одним из членов нашей контрреволюционной организации — летчиком, для того, чтобы иметь на боевой машине летчика и штурмана — обоих членов организации, тогда такой самолет можно было бы всегда использовать в целях организации.

Майор КОПЧЕНОВ, как участник военного троцкистского заговора, был мною завербован при следующих обстоятельствах. Изучая работу 3-й легкобомбардировочной эскадрильи, я обратил внимание на наличие в эскадрильи большого количества аварий. В 1935 г., в одну из таких бесед с КОПЧЕНОВЫМ на аэродроме его эскадрильи в Бочкареве или Поздеевке (сейчас точно не помню), я ему прямо заявил: «Аварии у Вас не случайны и происходят они потому, что вы троцкист и проводите на практике контрреволюционную работу». КОПЧЕНОВ стал отнекиваться и объяснять аварии объективными обстоятельствами. Я на него «нажал» и сказал, что если он будет со мной искренним, этот вопрос можно уладить, на что со стороны КОПЧЕНОВА последовал следующий ответ: «Я Вас понимаю и готов идти Вам навстречу». Тогда я прямо поставил перед КОПЧЕНОВЫМ вопрос о его участии в контрреволюционной троцкистской организации, существующей на ДВ. Он согласился.

Когда я КОПЧЕНОВУ говорил, что путем пораженчества наша организация намерена повести работу по свержению советской власти, то КОПЧЕНОВ мне заметил, что это единственно правильный путь и что других способов к свержению советской власти он не видит.

Я поставил перед КОПЧЕНОВЫМ две практические задачи: — 1) продолжение аварий, 2) вербовка в организацию новых участников.

Как выполнена КОПЧЕНОВЫМ моя установка о вербовке новых участников в контрреволюционную троцкистскую организацию мне неизвестно, количество же аварий в эскадрильи после его вербовки в организацию возросло.

Вопрос: Выше Вы показали, что, ставя в известность ФЛОРОВСКОГО о составе контрреволюционной троцкистской организации, Вы, как участник организации, назвали САНГУРСКОГО и БАЛАКИРЕВА. Дайте показания, что Вам известно о САНГУРСКОМ и БАЛАКИРЕВЕ, как участниках военного заговора?

Ответ: Незадолго до своего отъезда из ОКДВА, в конце 1934 г. после посещения ОКДВА зам. наркома обороны ГАМАРНИКОМ и нач. Генштаба РККА ЕГОРОВЫМ, ПУТНА, встретясь со мною в Хабаровске или Никольск-Уссурийске (точно не помню), заявил мне, что его наверно скоро снимут с работы. Как своего преемника по контрреволюционной троцкистской организации, ПУТНА назвал комкора САНГУРСКОГО, зам. командующего ОКДВА, который будет на ДВ возглавлять нашу контрреволюционную организацию.

Также со слов САНГУРСКОГО мне известно, что участником военного троцкистского заговора является и начальник штаба Приморской группы ОКДВА комдив БАЛАКИРЕВ, который руководит организацией в Южном Приморье.

Вопрос: Кто еще известны Вам, как участники военного троцкистского заговора?

Ответ: От САНГУРСКОГО мне известно, что участниками военного троцкистского заговора являются: 1) нач. СКО ОКДВА — КАЩЕЕВ, 2) командир 1-й стрелковой дивизии — комбриг ФИРСОВ, 3) комендант Полтавского укрепленного района, комбриг ПЕТРУШИН.

Со слов САНГУРСКОГО мне известно, что все эти участники нашей контрреволюционной организации в достаточной мере осведомлены о задачах и деятельности организации и что они сами проводят большую контрреволюционную работу.

Комкором ПАШКОВСКИМ для участия в военном троцкистском заговоре завербованы: 1) комендант Благовещенского укрепрайона КРУГЛОВ (комдив или комбриг — по званию); 2) нач. Бочкаревского стройучастка, капитан УДАРЦЕВ.

О вербовке в организацию КРУГЛОВА мне сообщил ПАШКОВСКИЙ во второй половине 1935 г. на его квартире в Бочкарево, когда я был там, в служебной командировке. Предпосылкой для вербовки КРУГЛОВА в нашу контрреволюционную организацию была его прошлая принадлежность к троцкистской оппозиции.

По словам ПАШКОВСКОГО, КРУГЛОВ в соответствии с установками контрреволюционной организации проводил практическую контрреволюционную работу.

О вербовке УДАРЦЕВА в контрреволюционную организацию ПАШКОВСКИЙ сообщил мне весной 1936 г. на его квартире, заявив, что УДАРЦЕВ практически осуществляет вредительство на стройках.

В 1936 г., во время одной из бесед с САНГУРСКИМ, последний, информируя меня о работе организации, назвал как участников военного троцкистского заговора, следующих лиц: 1) нач. отдела боевой подготовки штаба ОКДВА, комбрига СУХОМЛИНА; 2) врид начальника 1-го отдела штаба ОКДВА, майора РОТМИСТРОВА.

Вопрос: Кто руководил работой контрреволюционной военной троцкистской организации на ДВ?

Ответ: Как я уже показал ранее, до отъезда с ДВ, руководил контрреволюционной военной троцкистской организацией ОКДВА — ПУТНА. ПУТНА входил во всесоюзный военный троцкистский центр и был представителем этого центра на ДВ.

После отъезда ПУТНА с ДВ, руководство организации перешло к САНГУРСКОМУ. С 1935 г. САНГУРСКИЙ осуществлял общее руководство организацией, давал установки по контрреволюционной работе и был связан с японскими разведывательными органами.

В военный центр контрреволюционной троцкистской организации в ОКДВА входили: 1) САНГУРСКИЙ — общее руководство; 2) БАЛАКИРЕВ — руководил контрреволюционной работой на территории Южного Приморья; 3) я — ЛАПИН — осуществлял руководство контрреволюционной работой по военно-воздушным силам и частям 18-го стрелкового корпуса; 4) ДЗЫЗА и КАЩЕЕВ — руководили вредительской и другой контрреволюционной работой в области военного строительства в ОКДВА.

Кроме того, со слов САНГУРСКОГО мне известно, что кроме него связь с японской разведкой поддерживал и БАЛАКИРЕВ.

Вопрос: Какими шпионскими сведениями снабжала Ваша контрреволюционная организация японские разведорганы?

Ответ: Как ПУТНА, так и САНГУРСКИЙ мне говорили, что японскому командованию они передали достаточно полные сведения о Дальне-Восточной Красной Армии. Какие конкретно переданы японцам шпионские сведения — мне неизвестно.

Вопрос: Вы показали, что контрреволюционная троцкистская организация приурочивала выступление против советской власти к началу войны. Дайте показания, как практически намечалось осуществление этого выступления?

Ответ: Наша контрреволюционная троцкистская организация в ОКДВА основной расчет делала на решительные выступления против советской власти во время войны. До начала войны контрреволюционная организация должна была накапливать силы путем расширения состава организации, широко развернуть вредительскую и диверсионную деятельность на стройках, железнодорожном транспорте, органах связи, складах горючего и боеприпасов с целью их уничтожения.

Состав организации мы должны были расширить за счет новых вербовок начсостава ОКДВА, занимающего главным образом руководящее положение в армии. Как ПУТНА, так и САНГУРСКИЙ указывали, что при вовлечении в организацию новых участников достаточно ограничиться 1—2 поручениями в целях их приковывания к организации.

В период войны контрреволюционная военная организация должна была расстраивать управление Дальневосточными войсками, участники организации должны были отдавать такие приказы и так направлять подчиненные им части и войска, чтобы идти навстречу поражению.

Как ПУТНА, так и САНГУРСКИЙ мне говорили о том, что во время войны, в соответствующий момент, который наметит руководство организации, участники организации должны будут физически уничтожить (расстрелять) руководителей войсковых и армейских соединений, преданных советской власти.

Кроме того, наша военная троцкистская организация должна была, возглавить контрреволюционное восстание в тылу, в целях чего часть участников организации должна была быть направлена в места скопления антисоветского элемента.

Вопрос: Какая практически диверсионная работа проведена Вами, как участником военного троцкистского заговора, в военно-воздушных силах ОКДВА?

Ответ: Моя диверсионная работа заключалась в организации катастроф в ВВС ОКДВА. К числу катастроф, вызванных контрреволюционной работой участников организации, относится: 1) катастрофа в Спасской бригаде, 2) катастрофа ВЛАСОВА в Хабаровской бригаде, 3) катастрофа в авиаотряде МЕТЕЛКИНА в 3-й легкобомбардировочной эскадрильи, 4) катастрофа в 31 эскадрильи и другие.

В вышеуказанных катастрофах погибло 6 человек. Из всех катастроф в частях ВВС за 1934—1936 гг. не менее 25% является результатом диверсионной работы нашей организации.

Вопрос: На кого из участников контрреволюционной организации были возложены диверсионные функции?

Ответ: Каждый из участников нашей контрреволюционной военной троцкистской организации диверсионную работу должен был проводить. Широкая диверсионная деятельность нашей организации приурочивалась к началу военных действий с Японией.

Вопрос: Дайте показания о террористической деятельности контрреволюционной троцкистской организации?

Ответ: Вопрос о террористических формах борьбы с советской властью все время стоял в программе нашей организации.

Вербуя меня в контрреволюционную военную троцкистскую организацию, ПУТНА мне заявил, что одной из форм нашей борьбы с партией является организация террористических актов над руководителями ВКП(б) и советского правительства.

В 1934 г. ПУТНА в беседе со мною выдвигал вопрос организации террористического акта над наркомом Обороны ВОРОШИЛОВЫМ, в случае его приезда на ДВ. Выполнение террористического акта над ВОРОШИЛОВЫМ на себя взять я отказался.

Вопросы террора в последующем также обсуждались нами. В начале 1936 г. в Хабаровске вопрос организации терактов над руководителями ВКП(б) и советского правительства обсуждал со мною и ДЗЫЗА, — руководитель военного центра троцкистской организации в ОКДВА САНГУРСКИЙ. САНГУРСКИЙ говорил, что БАЛАКИРЕВ и особенно КАЩЕЕВ требуют, чтобы наша организация совершила теракт над командующим ОКДВА БЛЮХЕРОМ. Причем САНГУРСКИЙ говорил, что совершение теракта над БЛЮХЕРОМ берет на себя КАЩЕЕВ.

Допрос прерван.

Читал, записано с моих слов верно — ЛАПИН

Допросили:

Зам. нач. 5-го отдела ГУГБ НКВД майор госбезопасности — АГАС

Помощник начальника 3-го отделения 5-го отдела ГУГБ

лейтенант госбезопасности — ОРЕШНИКОВ

[1] На первом листе имеется рукописная помета Сталина: «Важно».

[2] На втором протоколе допроса Лапина имеется рукописная помета Сталина: «Шесть вопросов Лапину: 1) Кто именно из авиапромработников состоял в заговоре? 2) Состоял ли в заговоре Берзин, который перенял от Таирова развед. органы на Дальнем Востоке? 3) Продолжает ли Таиров подрывную работу в МНР? 4) Кто из работников Дерибаса состоит в заговоре? 5) Состоит ли Виннер в МНР в заговоре? 6) Как обстоит дело с окружной войсковой разведкой на Украине, в Белоруссии, в Ленинграде? Не связывала ли она троцкистов с Польшей, так же как наша разведка на Дальнем Востоке связывала троцкистов с японцами».

АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 316. Л. 86. Подлинник. Машинопись.

Архив: АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 306. Л. 77—89. Подлинник. Машинопись.

Источник: Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937—1938. — М.: МФД, 2004, стр. 209-215 (12365).

За рубежом:

4 июня в 1937 году в Румынию поставлены первые 3 из 24 заказанных французских средних бомбардировщиков «МВ.210» «BN5» «Verdum». Обозначение «BN5» ("пятиместный ночной бомбардировщик") добавили в марте 1936 года, когда решили увеличить экипаж на одного человека. Поставка же всей партии растянулась до середины лета 1938 года (14912).

Авиапромышленность:

5 июня 1937 вышел приказ НКОП "О подготовке самолета Н-209 к полету" (2358).

5 июня 1937 вышел приказ НКОП № 0126. О подготовке самолета Н-209 к полету. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 72. Л. 15-18) (15244).

5 июня 1937 г. приказом № 0126 для обеспечения перелета на самолете ДБ-А заводу № 24 (Завод № 24 им. М.В. Фрунзе ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, Товарищество 1-го Рижского трансмиссионного, чугунолитейного и механического заводов «Мотор», Завод № 4 ВСНХ, Государственный авиазавод № 4 (ГАЗ-4) «Мотор» им. М.В. Фрунзе ВСНХ, Завод им. М.В. Фрунзе, Куйбышевское НПО им. М.В. Фрунзе, Самарское МПО им. М.В. Фрунзе, ОАО «Моторостроитель» ФКА / г. Рига;  г. Москва Мейеровский (Мейерский) пр-д, 14, ст. Лефортово Московско-Курской ж/д «ГАЗ четвертый» (-1925-27 г.-); ул. Ткацкая (1927 г.-);  г. Куйбышев ст. Безымянка/ /443009  г. Самара ш. Заводское, 29 тел. 55-16-12/ /Московское представительство:  г. Москва ул. Госпитальный Вал, 5 к. 17/) поручено подготовить к 25.06.1937 г. 6 моторов АМ-34РНБ (11982).

5 июня 1937 вышел приказ НКОП N 0126 об обеспечении выполнения спец. задания Правительства на самолете Н-209 конструкции Болховитинова - закончить к 20 июня с.г. (2418,16).

5 июня 1937 года был подписан первый приказ о подготовке самолета Н209 к перелету. К тому времени суммарный налет ДБ-А составил 115 часов.

Согласно пояснительной записке к плану работ Главсевморпути по подготовке этой экспедиции в 1937 году, составленной в мае, на все отводилось три месяца. Из них месяц — на подготовку экипажа и два месяца — для тренировки личного состава с налетом 40 часов, перелет (40 часов) и возвращение. Помимо этого закладывалось 20 часов на работу моторов на земле. Таким образом, гарантированный 100-часовой ресурс двигателей АМ-34РНБ за время перелета вырабатывался полностью.

Стоимость самолета оценивалась в 5600 тысяч рублей.

На самолете предполагалось разместить, в частности, приемно-передаюшую радиостанцию «Онега», а также две рации «Баян К» и «Баян Д», радиополукомпас РСПК-1, аварийную радиостанцию с соответствующим энергоагрегатом, клипербот полного оборудования, гидрокостюм, поршневые кольца для двигателей, но два карабина и револьвера с патронами, пять осветительных ракет, четыре парашюта ПН-4, девять 12-литровых кислородных баллонов (на 20 часов полета), заменить колеса основных опор шасси тормозными с увеличенным до 2000x450 мм размером из-за возросшего взлетного веса машины, изготовленные Ярославским резинокомбинатом, четыре комплекта антиобледенителей на воздушные винты и прочее снаряжение. В носовой и хвостовой частях фюзеляжа расположили но матерчатому баллону на случай вынужденной посадки на воду (12725).

С 5 по 10 июня 1937 в ходе заводских испытаний самолета СБ N 316 "Химического штурмовика", которые состоялись с 17 мая по 8 июня 1937, состоялась переброска матчасти для испытаний на аэродром в Щелково (3191).

5 июня 1937 М.М.К. писал Наркому НКОП М.Л.Рухимовичу письмо N 064с "О ходе подготовки производства самолета фирмы Дуглас ДС-3 на заводе 84 (2149,124):

"Договор заключен с фирмой Дуглас и вступил в действие с 15-го июля 1936.

Приложения 1 и 2 к договору включают в себя технические материалы (в т.ч. конструктивные чертежи в дюймовом измерении) в 3 экз. на английском языке, которые были получены 19 ноября 1936.

Приложение 3 включает в себя 10 комплектов синек конструктивных чертежей в метрическом измерении и 2 комплекта озолидов (калек) на русском языке.

По договору эти материалы д.б. получены 1 марта 1937, частично получены 3 и 17 мая 1937. Полный комплект ожидается к 1 июля 1937. таким образом опоздание в приложении 3 - 3 месяца.

Приложение 4 включает в себя технологические материалы: техкарты, описание процессов, нормы времени, чертежи приспособлений и инструмента, фотографии и прочие материалы.

По договору эти материалы д.б. получены 1 декабря 1936, заводом получены 3 и 17 мая 1937. Опоздание 5.5 месяцев.

По договору с фирмой на завод Дуглас д.б. командированы 13 чел. Было командировано 5 производственников и 8 конструкторов.

3 апреля выехала новая группа в 6 чел. завода 84, которая уже прибыла на завод Дуглас.

2. Проделанная работа по подготовке производства

До настоящего времени заводом 84 проделано следующее:

1. Ознакомление с конструкцией самолета ДС-3 по полученным чертежам...

7. Организовано КБ во главе с В.М.М. в 70 чел....

Из 45 типов профилей может быть освоено заводом 95 только 13 типов и заводом Красный Выборжец, по предварительным данным - 5 типов. В связи с этим, заказ на первые 200 самолетов будет в основном обеспечен профилями за счет импорта.

Одновременно с этим завод 95 закупает, за счет отпущенных ему Правительством 26 мая кредитов, необходимое оборудование для изготовления профилей всех видов для всех типов лицензионных самолетов, в т.ч. и самолета Дуглас...

3. Состояние строительства завода

4. Программа завода на 1937

Производственные возможности завода в настоящее время незначительны. завод располагает площадью под производственными цехами в 14 тыс. кв. м при временном расположении части цехов. Для подготовки же развертывания производства намечено ввести к 1 января 19138 22.6, в т. ч. к 1 июля 676 тыс. кв. м сборочных площадей....

Кроме задания по строительству Дуглас завод выполняет следующие правительственные задания:

а) по группе Н.Н.П.

1. Проектирование и постройка 2-х моторного самолета ВИТ (3 экз., один на статиспытания).

2. Проектирование самолета Иванов

3. Модификация И-15бис (проектирование).

б) по группе конструктора Левкова

1. Достройка, доводка и испытание машины Л-5

2. Экспериментальные расчеты

Работа по изготовлению кабанов лыж составляет незначительную загрузку.

В целях разгрузки мощностей завода для постройки головной машины и подготовки производства Дуглас ДС-3 вышеуказанные объекты должны быть перенесены в помещение Фотолета, примыкающие к аэродрому завода...(2149,124).

5 июня 1937 вышел приказ ПГУ НКОП N 045с:

"Об испытании и изучении самолета летающей лодки Дуглас ДФ-145"

Работу по изучению начать не позднее 13 июня с.г. и закончить не позднее 1 августа 1937 (2146,139).

5 июня 1937 года управляющий делами СНК М. Арбузов писал письмо № 191-с в НКОП Рухимовичу

Возвращается Ваше письмо об отказе ГУГВФ от приемки 25 самолетов-почтовиков, как внесенное с нарушением постановления СНК от 21 октября 1932 года, протокол № 20, п. 1 (не указан результат предварительных переговоров с ГУГВФ Ткачевым) (3901,108).

5 июня 1937 года Помощник начальника морских сил РККА по авиации, комдив Бергстрем подготовил справку Состояние опытного самолетостроения отдела морской авиации УМС РККА на 1.6.37 г.

1. Состояние проектирования, постройки и испытаний

отдельных опытных самолетов.

МТБ2-4М85.

(Морской тяжелый бомбардировщик. Летающая лодка).

1. Задание на проектирование и постройку дано в конце 1934 г. по постановлению СТО N 1950 от 27.12.34 г.

2. Проектирование самолета велось с XI.34 г. по III.36 г., т.е. 1 г. 3 мес.; постройка начата в марте 1936 г. и закончена в марте 1937 г. (1 год).

3. Сроки выхода на гос. испытания, установленные постановлением СТО N 1950 от 27.12.34 г. к N 39сс от 16.4.35 г. дважды сорваны, последний срок 1.I.37 г. по постановлению СТО N 4сс от 8.I.36 г. также не выдержан, т.к. самолет вышел на заводские испытания в середине апреля 1937 г. и может быть предъявлен на гос. испытания не ранее сентября 1937 г., т.е. с опозданием на 8 мес.

4. Причины срыва сроков выхода на испытания и чрезмерно растянутых сроков проектирования и постройки самолета (2 г. 3 м. в том, что производственная база завода узка и промышленность главное внимание уделяет сухопутным самолетам (за период с конца 1937 г. по апрель 1937 г. завод выпустил опытные сухопутные самолеты СБ-2М100, СБ-2РЦ3F, ДБ2-2М85, Т1-2М34ФРН, АНТ-35 и ВДД-4М34ФРН).

СБ-2М100 (на поплавковом шасси).

1. Задание по установке сухопутного самолета на поплавковое шасси дано в конце 1935 г. и утверждено постановлением СТО N 4сс от 8.I.36 г.

2. Срок выхода на испытания назначен 1.7.36 г.

3. Проектирование шасси и переделка центроплана в чертежах закончена в начале 1937 г.

4. Постройка опытного самолета в середине 1936 г. была передана заводу N 22, последний постройку в 1936 г. не выполнил и в 1937 г. задание снял. Самолет законсервирован.

МДР5-2М85.

(Морской дальний разведчик. Летающая лодка).

1. Задание на проектирование и постройку самолета было дано в 1934 г. вначале зав. N 156 (ЦАГИ), который не приступил к проектированию и отказался выполнять задание, вследствие перегруженности конструкторского бюро работами по доводке МТБ1-3АМ34р, МК1-6М34Р и проектированию МТБ2.

Расположением Главного управления авиапромышленности задание было в 1935 г. передано заводу N 31, который его принял.

2. Проектирование самолета начато с августа 1935 г. и закончено в марте 1937 г., т.е. 1 г. 7 мес., при этом распоряжением зам. начальника ГУАП Туполева работы около 6 мес. были приостановлены и вновь возобновлены в сентябре 1936 г. по категорическому требованию УМС РККА.

3. Последний срок выхода на заводские испытания 1.12.36 г. по постановлению СТО N 4сс от 8.1.36 г. сорван.

4. В настоящий момент самолет находится в первоначальной стадии постройки и может выйти на заводские испытания к концу 1937 г., т.е. с опозданием на 1 год.

МБР6.

(Морской ближний разведчик. Летающая лодка).

1. Задание на проектирование и постройку дано в конце 1934 г. и подтверждено постановлением СТО N 39сс от 16.4.35 г.

Постановлением СТО N 4сс от 8.1.36 г. назначен срок выхода на заводские испытания 1.8.37 г.

2. Проектирование заводом начато вначале 1936 г. и доведено до эскизного проекта, последний не был утвержден УМС РККА, т.к. летные характеристики, предложенные заводом оказались гораздо ниже, чем заданные постановлением СТО.

Завод работы приостановил и дальнейшую разработку самолета не ведет, ссылаясь на перегрузку конструкторского бюро заданиями по МДР5 и КОР1.

КОР1 - М25.

(Корабельный разведчик. Однопоплавковый биплан).

1. Задание на проектирование и постройку дано в августе 1934 г. и подтверждено постановлением СТО N 39сс от 16.4.35 г.

2. Проектирование начато в апреле 1935 г. и закончено в октябре 1935 г.

Постройка начата в октябре 1935 г. и закончена в сентябре 1936 г., т.е. 1 год.

Заводские испытания и доводка самолета велась с сентября 1936 г. до мая 1937 г., т.е. 8 мес.

В конце мая 1937 г. самолет принят на гос. испытания с опозданием против срока 1.4.36 г. постановления СТО N 4сс от 8.1.36 г. на 13 месяцев.

ДБ3т - 2М85.

(Дальний бомбардировщик сухопутный с торпедным вооружением).

... по протоколу совещания СТО N 14 и 6 от 13.7.36 г. со сроком выхода на испытание 1.Х.36 г.

2. Изготовление нового вооружения закончено в конце 1936 г.

3. Завод выделил самолет для установки торпедного вооружения только в декабре 1936 г.

4. В конце мая самолет был подготовлен к испытаниям. При перегонке самолета заводским летчиком на аэродром Щелково самолет потерпел аварию и требует ремонта.

ДБ3мт - 2 М85.

(Дальний бомбардировщик на поплавковом шасси с торпедным вооружением).

1. Задание на проектирование и постройку дано в июле 1936 г. по постановлению СТО N КО-163сс со сроком выхода на испытания 1.2.37 г.

2. УМС РККА в целях сокращения срока постройки самолета передало заводу 1 пару поплавков от самолета КР6а-2М17.

3. Проектирование закончено в марте 1937 г. окончание постройки предполагается заводом в середине июня с.г., таким образом, самолет выходит на испытания с опозданием на 5 мес.

4. Работа выполняется медленно, заданию не уделяется достаточного внимания.

АРК3 - 2М25.

(Летающая лодка по специальному заказу ГУСМП).

1. УМС РККА в середине 1936 г. по договоренности с ГУСМП провело испытания самолета в гражданском варианте и обратилось в 1 Главное управление НКОП с просьбой установить на самолете вооружение и передать на гос. испытания.

2. Вооружение самолета разработано, но завод его на своей производственной базе изготовить не может и поэтому запросил 1 Главное управление НКОП о подаче вооружения со специальных заводов.

3. До сего времени 1 Главное управление НКОП вооружения не дало, самолет в военном варианте законсервировал.

МДР6 - 2М25.

(Морской дальний разведчик. Летающая лодка).

1. Задание на проектирование и постройку дано в конце 1934 г. Последним постановлением СТО N 4сс от 8.1.36 г. вторично был дан срок выхода на испытание 1.8.36 г.

2. Проектирование начато в июле 1934 г. и до сего времени не закончено, т.к. главный конструктор в конце 1936 года вынес решение об изменении схемы самолета.

В постройке выполнена лодка и консоли крыла, которые остаются без изменений при новой схеме.

3. 1-е Главное управление НКОП из плана завода задание сняло и прекратило финансирование.

МУ4 - Рено.

(Морской учебный самолет. Летающая лодка - амфибия).

1. Задание ан проектирование и постройку дано вначале 1936 г. по постановлению СТО N 4сс - 8.1.36 г. со сроком выхода на испытания 1.10.36 г.

2. Самолет закончен в постройке в апреле 1937 г. и в настоящий момент начал заводские испытания с мотором Райт-Смерч (мотор случайный, в серийном производстве не строится).

3. Завод до сего времени не получил от 1 Главного управления НКОП мотора Рено лицензионного, на который куплена у нас техпомощь и который будет осваиваться отечественной промышленностью.

Выводы:

1. Сроки проектирования, постройки и испытаний опытных самолетов, установленные постановлением СТО N ОК-130с от 28.5.36 г. промышленностью совершенно не выполняются. Работа по внедрению в практику опытного самолетостроения новых сроков не выполняется.

2. Намеченные по плану опытного самолетостроения 1936/37 г. (постановление СТО N 4сс от 8.1.36 г.) сроки выхода на гос. испытания опытных самолетов сорваны, опоздание по отдельным объектам достигает 6 мес. - 1 год.

Из всех объектов, предусмотренных планом до 1.6.с.г. поступил на гос. испытания только один, именно самолет КОР1-М25.

3. 1-е Главное управление НКОП без соответствующего решения СТО и согласия УМС РККА сняло в 1937 г. следующие задания:

а) по заводу N 31 - самолет МБР6 (Морской ближн. разведчик);

б) по заводу N 45 - самолет МДР6 (Морской дальний разведчик).

4. Качество работ по проектированию, постройке и заводским испытаниям еще не на должной высоте, именно:

а) Заводские испытания и доводки проводятся недостаточно полно и на государственных испытаниях обнаруживается большое количество дефектов.

б) Между испытанием опытного самолета и выпуском головного серийного самолета по старому остается небольшое время, которое не позволяет вводить в серию с самого начала исправление дефектов, обнаруженных государственными и войсковыми испытаниями.

в) Макеты опытных самолетов предъявляются с большим опозданием и в то время, когда самолет находится в производстве.

За 1934 г. имело место 2 катастрофы на самолете МТБ1-3АМ34Р. За 1935 г. одна катастрофа самолета Т1-2М34ФРН и одна крупная поломка самолета МБР5-М25.

За 1937 г. до 1.6.37 г. одна крупная поломка самолета ДБ3Т-2М85.

II. Лицензионные гидросамолеты.

Морской 156.

(Морской тяжелый бомбардировщик, летающая лодка).

1. Договор с фирмой заключен 12.9.36 г.

2. Реализация договора начата фактически с января с.г. посылкой первой партии инженерно-технического состава на завод фирмы, благодаря чему первая стадия производственного процесса на заводе фирмы была пропущена.

Общее количество людей, находящихся на заводе фирмы по договору, недостаточно, сроки посылки не выдерживаются.

3. Самолет в Союзе должен строиться на заводе N 30. 1 Главное управление НКОП к строительству завода до сего времени не приступило.

Постройка первых опытных самолетов в военном варианте до окончания строительства завода N 30, предполагается на промежуточном неавиационном заводе (Савеловский авторемонтный завод), последний передан 1-му главному управлению НКОП.

По Савеловскому заводу требуется выполнить:

а) перепланировку и переоборудование цехов;

б) обучить кадры производственников авиационной технологии.

.... техпомощи купленной по договору у фирмы, 1-е Главное управление НКОП до сего времени не уделяет должного внимания, работа ограничивается посылкой людей, остальные этапы работ почти не продвигаются.

В текущем году нет основания предполагать, что будет создана хотя бы первоначальная производственная база и будут начаты в достаточном объеме, соответственно поступающим чертежам, проектные работы по переделке самолета в военный вариант.

Консолидейтед РВ.

(Морской дальний разведчик, летающая лодка).

1. Договор, условно подписанный 12.9.36 г. вступил в силу по разрешению американского военного министерства 9.1.37 г.

2. Реализация договора начата с 4.1.37 г. выездом директора завода N 31 для покупки необходимого оборудования и ознакомления с оборудованием завода фирмы.

3. В мае текущего года вместе с директором завода N 31 прибыли в СССР семь иностранных специалистов фирмы для оказания техпомощи и разработки военного варианта самолета.

4. В настоящее время работы по поставке самолета на производство и переделки его в военный вариант начинают разворачиваться.

III. Состояние опытных конструкторских бюро.

Завод N 156.

1. Конструкторское бюро по своему составу достаточно мощное, над опытными морскими самолетами работает с 1929 г., опыт на сегодня еще недостаточен, так как за истекший период на вооружение Морской авиации не дало ни одного удовлетворительного морского самолета.

2. Производственная база совмещена с конструкторскими бюро по сухопутным самолетам, в силу чего сроки постройки опытных морских самолетов значительно удлиняются.

3. Основное внимание завод уделяет сухопутным самолетам.

Завод N 31.

1. Конструкторское бюро молодое, организовано только в 1934 г. кадры недостаточно высокой квалификации, некоторых специалистов не имеет.

Опыт в морском самолетостроении небольшой за период 1934-1937 г.г. выпустило следующие опытные самолеты:

а) МБР2-АМ34Н, принятый на вооружение и строящийся в серии в 1935 и 1937 г.г.

б) МБР5-М25 не принят на вооружение.

в) КОР-М25 сдан на гос. испытания в мае 1937 г. и подлежит испытанию.

2. Производственная база недостаточна, что значительно удлиняет сроки постройки самолетов.

3. Заводские испытания и доводка опытных самолетов тянутся очень длительное время из-за производственных неполадок.

Завод N 45.

1. Конструкторское бюро молодое, организовано в 1935 году, кадры недостаточной квалификации, специалистов по вооружению не имеет.

За период с 1935 по 1.6.37 г. бюро выпустило только один самолет АРК3 в гражданском варианте, показавший удовлетворительные результаты.

2. 1-е Главное управление НКОП никакого внимания росту и развитию бюро не уделяет, несмотря на то, что бюро по работоспособности и квалификации руководства может дать необходимые для вооружения самолеты.

В 1937 г. 1-е Главное управление НКОП сняло с плана военный самолет МДР6, который частью был изготовлен (лодка и консоли крыла) и прекратило финансирование работ по этому самолету.

Самолет МДР6 по своим данным является нужной машиной для морской авиации и постройка его должна быть выполнена.

3. Производственная база (зав. N 45 является ремонтным заводом) как по оборудованию, так и по площадям совершенно неудовлетворительна, что является основной причиной срыва сроков.

Оборудование не позволяет вести работы по современным технологическим методам, все выполняется кустарно и чрезвычайно долго.

Снабжение материалами со стороны 1-го Главного управления НКОП поставлено плохо, завод занимается нередко суррогатированием в поисках выхода из положения.

4. Необходима срочная помощь конструкторскому бюро и заводу, в первую очередь организация производственной базы (2405,84).

5 июня 1937 Пом. нач. Морских сил РККА по авиации комдив Бергстрем писал письмо НКОП о недостатках в морском самолетостроении:

"...Я неоднократно от имени УМС РККА предъявлял ПГУ НКОП требования Морской Авиации, делал ряд предложений для выхода из прорыва, но это сегодня не дало никаких положительных результатов.

дальнейшее положение с опытным морским самолетостроением нетерпимо, является преступлением и ведет к разоружению Морской Авиации.

Прошу Вашего личного вмешательства по вопросам морского самолетостроения, эти вопросы не терпят отлагательства, т.к. перспективы на 1938 становятся еще хуже.

В качестве более детальной информации о положении опытного строительства при этом прилагаю сводку выполнения плана за 1937." (2405,83).

Состояние опытного самолетостроения отдела Морской Авиации УМС РККА на 1 июня 1937 (2405,83).

5 июня 1937 года начальник особой группы 1 гл. управления НКОП Янушевский писал письмо № 069с в СНК Базилевичу

По поручению начальника 1 гл. управления НКОП Кагановича М.М. направляю Вам материал (по карбюраторам) для заседания 7 июня 1937 года.

Приложение: 4 экземпляра на 8 листах (3830,154).

5 июня 1937 года письмо № 379/ко в НКОП Рухимовичу

По указанию Чубаря прошу завизировать проект постановления КО “О 37 мм авиационной автоматической пушке конструктора Кондакова”.

Проект постановления составлен в редакции Ворошилова с Вашей поправкой в пункте 1.а.

Приложение: проект постановления и заключение Ворошилова на 2 листах (3830,18).

5 июня 1937 г. было письмо Командующему АОН комкору В.В.Хрипину лично от начальника УМТС ВВС РККА комдива Базенкова: «Из числа имеющихся в наличии в авиачасти №181 (г. Калинин) пяти самолетов КС-6 прошу Вашего распоряжения о выделении двух самолетов этого типа в НИИ ВВС РККА (г.Щелково). Один самолет в учебную авиаэскадрилью НИИ ВВС РККА для переучивания летного состава авиачастей и один самолет для производства монтажа и испытаний в НИИ ВВС РККА установки РС-132. Самолеты прошу перегнать летом экипажами авиачасти №181» (11402).

5 июня 1937 г. испытали доработанные в отношении увеличения жесткости агрегаты ПС-132, а станки ПС-82- 27 августа 1937 г. с положительным результатом. Однако доработки не прошли бесследно - пусковые этого типа приобрели большое лобовое сопротивление, что значительно ограничило скорость полета и маневренность носителя, а однопроводная недублированная система воспламенения РЗ часто отказывала. Для устранения этих недостатков требовалось либо кардинально изменить конструкцию пусковой установки, либо отменить некоторые основополагающие требования к авиатехнике (11402).

5 июня 1937 экипажу Мазурука удалось присоединиться к товарищам на полюсе. На следующий день состоялось торжественное открытие станции «Северный полюс-1» (21697).

Армия:

5 июня 1937 И.В.С. в Кремле принял В.М.М., Г.М.М. и Ежова - обсуждали кого и как судить по военному заговору. Головку (Тухачевского, Якира, Корка, Уборевича, Эйдемана и Фельдмана) решили судить отдельно (3304,85).

5 июня 1937 года Сталин принял Молотова, Кагановича и наркома внутренних дел СССР Ежова.

В тот же день из большой группы арестованных в апреле-мае 1937 года военнослужащих были отобраны для судебного процесса по делу о военном заговоре Тухачевский, Якир, Корк, Уборевич, Эйдеман и Фельдман, а для придания делу троцкистской окраски в эту же группу были включены Примаков и Путна, действительно разделявшие до 1927 года троцкистские взгляды.

Индивидуальные уголовные дела на всех этих лиц 5 июня 1937 года были объединены в одно групповое дело.

7 июня 1937 года Сталин, Молотов, Каганович и Ворошилов приняли Ежова и Вышинского. В этот же день был отпечатан окончательный текст обвинительного заключения по делу. Вслед за этим в НКВД были приняты меры к немедленному окончанию следствия по делу о военном заговоре.

7 июня 1937 года было предъявлено обвинение Примакову, а 8 июня -Тухачевскому, Якиру, Уборевичу, Корку, Фельдману и Путне по статьям 58-1,58-3, 58-4, 58-6, 58-8 и 58-9 Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине,шпионаж, террор и т. п.).

9 июня 1937 года Вышинский и помощник главного военного прокурора Л. М.Суббоцкий провели в присутствии следователей НКВД короткие допросыарестованных, утвердив прокурорскими подписями достоверность показаний,данных арестованными на следствии в НКВД (17324).

За рубежом:

5 июня в 1937 году Генри Форд вводит 32 часовую рабочую неделю (14913).

Авиапромышленность:

6 июня 1937 начальник НИИ ВВС комдив Бажанов утвердил отчет по государственным испытаниям закрылок самолета И-16 (эталона) № 163-1.

В целом военные подтвердили результаты заводских испытаний. В выводах к отчету указывалось, что закрылки эффективны и совершенно меняют посадочные свойства самолета, уменьшая посадочную скорость на 12-15 км/ч и за счет гораздо более крутой глиссады позволяя садиться на аэродромы ограниченных размеров с полосой порядка 700 метров в длину. И-163 превосходил своего несостоявшегося конкурента И-14, имевшего длину пробега около 300 метров при встречном ветре 4 м/с. «Ишачок» даже в штиль пробегал на сотню метров меньше. Было отмечено удобство пользования рычагом управления закрылками. При их выпуске самолет кабрировал с появлением нагрузки на РУС до двух килограммов, которая снималась опусканием элеронов. Расчет на посадку с закрылками был возможен как с прямой, так и с разворота на 90 градусов, при котором самолет вел себя нормально.

Недостатком испытатели посчитали двухпозиционное положение закрылков, поскольку это не позволяло улучшить взлетные характеристики самолета и обезопасить уход на второй круг с выпущенными закрылками. Военные признали слабым местом невозможность дозаправки воздушных баллонов от бортового компрессора в полете. Кроме того, на пробеге с выпущенными закрылками И-163 имел тенденцию к разворотам, особенно вправо, и для сохранения прямолинейного направления движения приходилось энергично работать рулем направления и, в некоторых случаях, применять тормоза.

В заключении к отчету было сказано, что закрылки И-16 чрезвычайно эффективны и позволяют выполнять расчет и посадку на площадки ограниченных размеров с плохими подходами. Было высказано пожелание доработать систему для возможности выпуска закрылков на углы в 10, 15, 20 и 30 градусов, рассмотреть возможность замены воздушной системы масляно-пневматической или механической. До 15 июня заводу № 21 предлагалось оснастить один серийный И-16 тип 5 закрылками, и в течение трех дней провести заводские испытания.

Формально постановление Комитета Обороны было выполнено и удовлетворять пожелания НИИ ВВС никто не спешил. Даже начальник ВВС вскоре докладывал в комитет, что самолет И-16 М-25 с закрылками в НИИ ВВС в июне 1937 года прошел испытания, но из-за большого объема работы по установке закрылков, срок внедрения их в серийное производство установлен с 37 серии, которая будет выпускаться в октябре 1937 года (19875).

С 6 июня по 1 октября 1937 г. новый двигатель АМ-34 РНБ-ТК на самолете БОК-1, который установили весной 1937 г. (до этого самолет совершил 42 полета), наработал 5 часов 40 минут на земле и 24 часа 1 минуту в воздухе.

27 августа 1938 г. летчик Стефановский с наблюдателем Рево достигли высоты 14100 м. Затем последовала авария турбокомпрессора. Ремонт продолжался до февраля 1939 г. В апреле 1939 г. на БОК-1 установили двигатель АМ-34ФРНВ с ТК-1, с которым самолет выполнил ряд полетов на высоту до 14 км.

ТАБЛИЦА ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 1937 г. ПОЛЕТОВ

| № полета | Дата | Летчик | Наблюдатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.06.37 | Петров | Каштанов | 1-й полет |
| 2. | 7.06.37 | Петров | Дмитриевский, Золотарев | - |
| 3. | 18.06.37 | Петров | Золотарев | Перелет Москва-Смоленск |
| 4. | 23.06.37 | Петров | Каштанов | - |
| 5. | 27.06.37 | Петров | Барсук | - |
| 6. | 1.07.37 | Петров | Каштанов | Авария ТК №2 |
| 7. | 2.08.37 | Петров | Барсук | - |
| 8. | 4.08.37 | Петров | Каштанов | - |
| 9. | 28.08.37 | Петров | Каштанов | - |
| 10. | 28.08.37 | Стефановский | Каштанов | Авария ТК №2 и №3 |
| 11. | 20.09.37 | Петров | Каштанов | - |
| 12. | 12.09.37 | Петров | Каштанов | - |
| 13. | 28.09.37 | Петров | Каштанов | - |

В истории БОК-1 существует один неразрешенный момент - самолет полноценно так и не использовался для завоевания рекордной высоты полета. Каких либо документальных объяснений данному обстоятельству не обнаружено, хотя, скорее всего, их и не должно быть. Главным препятствием на пути к высотному рекорду может быть названа длительная и не вполне успешная доводка двигателей М-34 с турбокомпрессорами. Можно назвать и другие причины, например, вспомнить, что в период репрессий 1937-38 гг. в Советском Союзе были арестованы многие, наиболее продуктивные разработчики авиационной техники. Арестовали и руководителя БОК - Владимира Антоновича Чижевского. Между тем, ответ на вопрос лежит практически на поверхности - высотные рекорды самолетов не имели столь заметного политического резонанса и являлись значимыми и ценными в основном для ученых и специалистов. Что касается вообще высотных рекордов, то в один год с дальними перелетами Чкалова и Громова, 18 сентября 1937 года состоялся подъем стратостата "СССР-3" с целью достижения высоты полета 25-27 км. Попытка старта оказалась неудачной, после этого завоевание рекорда высоты стало расцениваться в руководстве страны как еще менее привлекательное (11941).

6 июня 1937 года после того как 11 мая 1937 состоялась первая проба АМ-34РНБ на самолете БОК-1, был выполнен первый полет —. Испытания проводили бригадный инженер И.Ф. Петров и майор П.М. Стефановский. Ведущим инженером был Н.Н. Каштанов.

Испытания БОК-1 с двигателем АМ- 34РНБ и турбокомпрессорами завершились 1 октября 1937 года. При этом двигатель наработал 5 часов 40 минуг на земле п 24 часа 1 минуту в воздухе (12725).

6 июня 1937 БОК-1 с М-34РН-ТК поднялся в воздух с заводского аэродрома в Смоленске. Испытания были продолжены в НИИ ВВС и продолжались до 28 сентября, было выполнено 13 полётов общей продолжительностью 24 часа.

Как видно из хроники испытаний, полёты сопровождались поломками — дважды происходил обрыв лопаток турбин, перегревалось масло в двигателе при наборе высоты, тёк масляный радиатор. «Обстоятельных выводов в отношении работы мотора с турбокомпрессорами не представляется возможным сделать, так как не было произведено ни одного полёта на горизонтальном режиме на расчётной высоте и все замеры производились в режиме подъёма», — сказано в выводах по испытаниям [169] (17489).

За период с 6 июня по 1 октября 1937 г. новый двигатель АМ-34РНБ-ТК наработал на БОК-1 5 часов 40 минут на земле и 24 часа 1 минуту в воздухе.

Таблица произведенных полетов

| № полета | Дата | Летчик | Наблюдатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.06.37 | Петров | Каштанов | 1-й полет |
| 2 | 07.06.37 | Петров | Дмитриевский, Золотарев | - |
| 3 | 18.06.37 | Петров | Золотарев | Перелет Москва-Смоленск |
| 4 | 23.06.37 | Петров | Каштанов | - |
| 5 | 27.06.37 | Петров | Барсук | - |
| 6 | 01.07.37 | Петров | Каштанов | Авария ТК №2 |
| 7 | 02.08.37 | Петров | Барсук | - |
| 8 | 04.08.37 | Петров | Каштанов | - |
| 9 | 28.08.37 | Петров | Каштанов | - |
| 10 | 28.08.37 | Стефановский | Каштанов | Авария ТК №2 и №3 |
| 11 | 20.09.37 | Петров | Каштанов | - |
| 12 | 12.09.37 | Петров | Каштанов | - |
| 13 | 28.09.37 | Петров | Каштанов | - |

(20363).

6 июня в 1937 году вблизи Северного полюса была официально открыта станция «Северный Полюс – 1». Дрейфующая станция «Северный полюс» («Северный полюс-1», «СП», «СП-1») — первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция. Состав: руководитель станции Иван Дмитриевич Папанин, метеоролог и геофизик Евгений Константинович Фёдоров, радист Эрнест Теодорович Кренкель, гидробиолог и океанограф Петр Петрович Ширшов. Созданная в районе Северного полюса станция «СП» через 9 месяцев дрейфа (274 дня) на юг была вынесена в Гренландское море, льдина проплыла более 2000 км. Ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман» сняли четвёрку зимовщиков 19 февраля 1938 года за 70-й широтой, в нескольких десятках километров от берегов Гренландии. Научные результаты, полученные в уникальном дрейфе, были представлены Общему Собранию Академии Наук СССР 6 марта 1938 года и получили высокую оценку специалистов. Научному составу экспедиции были присвоены учёные степени. Иван Дмитриевич Папанин и Эрнест Теодорович Кренкель получили звания докторов географических наук. За выдающийся подвиг, совершённый во славу советской науки и в деле освоения Арктики, четырём полярникам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Также это звание было присвоено лётчикам — А.Д.Алексееву, П.Г.Головину, И. П.Мазуруку и М.И.Шевелёву. Самолёты для экспедиции (5 штук) формально были взяты в аренду у Правительства, по рассказу М.И.Шевелёва, когда после окончания экспедиции обсуждался вопрос, что делать с оплатой самолётов, ему было сказано, что кинофильм "На Северном полюсе", снятый М.Трояновским принёс доход в валюте, несколько раз покрывающий все затраты на экспедицию и, таким образом, финансовый вопрос далее не обсуждался (14914).

6 июня 1937 состоялось торжественное открытие станции «Северный полюс-1». В тот же день самолеты улетели обратно. Из-за того, что часть горючего оставили зимовщикам, бензина было в обрез. Н171 и Н170 добрались без проблем, а Н172 Алексеева пришлось совершить вынужденную посадку. На Н169 Мазурук, экономя топливо, периодически выключал один двигатель из четырех. Машина на последних каплях бензина плюхнулась на ледник, и моторы встали сами; на стоянку самолет тащили трактором. К месту посадки экипажа Алексеева горючее перевезли на Н166, но улететь удалось только через два дня, когда срубили мешавшие старту торосы (21697).

Армия:

6 июня 1937 в советской прессе публично объявлено, что застрелившийся накануне глава Политического управления Красной Армии Я. Гамарник был немецким шпионом (4962).

Жизнь и внутренняя политика:

6 июня 1937 четырех папанинцев оставили на льдине одних, а ТБ-3 (АНТ-6) - улетели на о. Рудольфа (1066). На СП-1 подняли флаг СССР и она была официально открыта, просуществовав 274 дня (1336,11).

Авиапромышленность:

В первых числах июня 1937 года летчик-испытатель Кастанаев показал Леваневскому самолет ДБ-А в воздухе. Позже Сигизмунд Александрович о выборе машины для очередного трансполярного перелета говорил:

«Изучая новые машины … мы остановили свой выбор на самолете «Н-209» (такой регистрационный номер получил ДБ-А, подготовленный для перелета)… Четырехмоторный грузоподъемный и скоростной самолет … стоит в ряду лучших образцов мировой авиации, а по дальности полета даже превосходит их».

Конструктор В.Ф. Болховитинов в газетной статье описал подготовку самолета к перелету:

«Нам предстоит доказать на обычной серийной машине, что трасса через полюс доступна не только для специальных рекордных самолетов, но вполне пригодна и при нормальной повседневной эксплуатации.

Коллектив инженеров и рабочих горячо принялся за подготовку самолета к выполнению нового ответственного задания. Предстояло, прежде всего, увеличить дальность машины. Для этого пришлось поставить дополнительные баки, тщательно проверить расход горючего, оборудовать самолет целым рядом дополнительных приборов.

Сроки измерялись не месяцами, а днями и часами. За 15 дней были готовы все чертежи, которые немедленно сдавались в производство. Цехи завода работали с предельным напряжением. Достаточно сказать, что через пять дней после сдачи последнего чертежа все детали были изготовлены и поступили на самолет. Начались летные испытания. Дефекты, замеченные во время полетов, исправлялись ночью. Круглые сутки вокруг самолета кипела жизнь» (21249).

В начале июня 1937 135 завод выпустил еще два серийных Р-10 и в облет включился л И.П.Бурылин (1368,22).

В июне 1937 один Р-10 перелетел в Щелково на аэродром НИИ ВВС, где его испытывала бригада Н.С.Куликова в ходе до. гос. испытаний. А.К.Долгов подтвердил, что машина легко выходит из штопора, но дефекты были (1368,22).

В начале июня 1937 Зам. наркома оборонной промышленности Каганович М.М. писал письмо председателю СНК Молотову В.М.

Докладная записка по вопросу создания серийного завода по агрегатам наддува авиадвигателей

Считаю совершенно необходимым создание серийного завода с мощной опытной базой при нем по всем видам агрегатов наддува авиадвигателей по причинам:

Концентрации на этом заводе всего опыта по высотности.

Удешевления агрегатов наддува при крупносерийном производстве.

Удешевления стоимости опытных работ, повышения их качества и значительного сокращения сроков их производства.

Быстрейшего внедрения опытных образцов в серийное производство.

Из всех агрегатов, оснащающих авиадвигатель, в настоящее время не выделены в отдельное серийное и опытное производство лишь агрегаты наддува.

Организовать указанный завод считаю наиболее целесообразным в районе Москвы ввиду того, что:

Близь Москвы расположены заводы № 95 и завод “Электросталь”, которые будут являться основными поставщиками полуфабрикатов (цветных металлов и специальных сталей).

Новый завод, расположенный близь Москвы будет приблизительно одинаково удален от периферийных моторных завода.

Производственная мощность нового серийного завода должна быть установлена из расчета выполнения агрегатов наддува для всех серийных заводов.

Для обеспечения конструкторских, экспериментальных и опытных работ, а также для руководства технической работой нового завода целиком должен быть использован коллектив Лаборатории и КБ высотных агрегатов ЦИАМ.

На основании выше изложенного прошу утвердить постройку указанного завода и внести в план строительства 1937-1938 гг. (3829,12).

В начале июня 1937 было подготовлено Постановление СТО об организации нового серийного завода агрегатов наддува авиадвигателей (проект)

Создание завода считать необходимым.

Постройку завода осуществить в районе Москвы.

Сосредоточить на новом заводе всю работу по агрегатам наддува, серийную опытную и научно-исследовательскую. Использовать при подборе руководящих технических работников для нового завода коллектив работников Лаборатории № 6 ЦИАМ.

Предложить НКОП:

а) в двухмесячный срок выполнить предварительный технический проект, составить смету и представить на утверждение к

б) выбрать место строительства и представить на утверждение к...(3829,13)

В начале июня 1937 звено Р-5 НИИ ВВС под руководством М.А.Липкина и общим руководством Н.В.Крыленко приняло участие в Памирской экспедиции, когда брали пики Ленина и Коммунизма. Провожал Н.Н.Бажанов. Долетели через Ташкент до Оша. В 1935, 1937 и 1939 на Памире в районе перевала Ак-Байтал на 4500 м на шоссе Ош-Хорог испытывали двигатели М-25, АМ-34, М-85, М-100 и дизели. Установка была смонтирована на базе ЗИС-6. В 1937 испытывали и в Чите на запуск в холод (172,70).

Другие оборонные отрасли:

В начале июля 1937 года на заводе им. Кирова по плану должно было состояться изготовление прототипов новых танков и САУ, но изготовление затянулось почти на два месяца.

В конце августа 1937 года на НИБТ полигоне начались испытания легкого, среднего танков и САУ завода им. Кирова. За время испытаний, длившихся по ноябрь 1937 года легкий и средний танки возвращались для замены вооружения и ремонта на завод-изготовитель: легкому танку заменяли КТ-28 на Л-10, среднему танку и САУ - исправляли дефекты изготовления гаубиц Л-12А и Л-12С.

В течение четырех месяцев танки прошли по 3000 км каждый и продемонстрировали хорошую кучность стрельбы. Обзорность из легкого танка была признана удовлетворительной, из среднего и САУ - хорошей. Танки и САУ продемонстрировали хорошую плавность хода и быстрое гашение продольных колебаний (особенно средний танк). Усилия на рычагах управления мехвода были признаны хорошими для легкого танка и САУ и удовлетворительными для среднего танка.

По окончании испытаний был составлен акт, рекомендовавший принятие легкого, среднего танков и САУ на вооружение. Также в акте содержалась рекомендация по перевооружению танка Т-30 на вновь создаваемую пушку Л-11 с большей длиной ствола. После получения акта в АБТУ РККА танкам и САУ были присвоены индексы Т-30, Т-32А и СУ-30-122 соответственно.

В декабре 1937 года на заводе №185 началось изготовление установочной партии танков и САУ в количестве 30 штук по 10 штук соответственно. В январе 1938 года танки были изготовлены и для скорейшего прохождения войсковых испытаний и написания инструкций по эксплуатации были распределены по частям Ленинградского Военного округа:

- танки Т-30 были отправлены в Старый Петергоф, где в то время была расквартирована 31 механизированная бригада им. т. Урицкого;

- танки Т-32А были отправлены в Слуцк в 6 тяжелую танковую бригаду им. Кирова;

- САУ НПП СУ-30-122 – в Порхов в состав 11 механизированной бригады.

Параллельно с изготовлением установочной серии завод им. Кирова начал выпуск  конструкторской и технологической документации для передачи на другие заводы. В начале января 1938 года Харьковский Паровозостроительный завод и завод им. Ворошилова получили комплекты КД и ТД на изготовление Т-30 и СУ-30-122, Сталинградский Тракторный завод получил комплект документации на производство Т-30. Производство Т-32А было решено сосредоточить на головном предприятии вместе с Т-30 и СУ-30-122.

В декабре 1937 года на заводе №185 началось изготовление установочной партии танков и САУ в количестве 30 штук по 10 штук соответственно. В январе 1938 года танки были изготовлены и для скорейшего прохождения войсковых испытаний и написания инструкций по эксплуатации были распределены по частям Ленинградского Военного округа:

- танки Т-30 были отправлены в Старый Петергоф, где в то время была расквартирована 31 механизированная бригада им. т. Урицкого;

- танки Т-32А были отправлены в Слуцк в 6 тяжелую танковую бригаду им. Кирова;

- САУ НПП СУ-30-122 – в Порхов в состав 11 механизированной бригады.

Параллельно с изготовлением установочной серии завод им. Кирова начал выпуск  конструкторской и технологической документации для передачи на другие заводы. В начале января 1938 года Харьковский Паровозостроительный завод и завод им. Ворошилова получили комплекты КД и ТД на изготовление Т-30 и СУ-30-122, Сталинградский Тракторный завод получил комплект документации на производство Т-30. Производство Т-32А было решено сосредоточить на головном предприятии вместе с Т-30 и СУ-30-122.

Массовое изготовление новой техники началось со старой «доброй» традиции – срывом плана и низким качеством выпускаемой продукции. Лучше всего дела обстояли на ленинградских заводах, выполнивших план на 65-70%, хуже всего – на СТЗ, где произвели 46% от запланированного. Тем не менее, к лету-осени 1938 года ситуация стала понемногу выправляться и войска стали насыщаться новой техникой.

Тем же летом 1938 года в ЛВО состоялись учения с применением новых танков, закончившиеся грандиозным скандалом: обнаружилось, что многие танки БТ-7А, Т-28 последних серий и Т-30 (АИ), вооруженные 76,2-мм пушкой Л-10, не могут считаться боеспособными. Все дело было в конструктивных особенностях пушки Л-10: объем ее тормоза отката был связан посредством малого отверстия с атмосферным воздухом, и если в процессе эксплуатации приходилось попеременно вести беглый огонь при различных положениях ствола (вверх – вниз), отверстие перекрывалось и жидкость вскипала при выстреле, разрывая тормозной цилиндр. В движущемся по пересеченной местности танке такая "болтанка" со стрельбой была не редкостью (упражнения по стрельбе с хода, и с коротких остановок), и потому ни один танк из числа вооруженных орудием Л-10 не мог считаться застрахованным от такой неприятности. Конструкция же новой пушки Л-11 была подобна Л-10, и потому она была отставлена в сторону вплоть до устранения отмеченных недостатков.

Задания на проектирование новой танковой пушки калибром 76,2 мм с длиной ствола 30 калибров получили ОКБ-92 Горьковского артиллерийского завода № 92 имени И. Сталина под руководством В. Грабина и группа КБ Мотовилихинского завода под руководством Сидоренко. В. Грабин использовал в проекте качающуюся часть своей дивизионной пушки обр 1936 г. (Ф-22) и уложился в очень короткие сроки. Кроме того, поскольку в пушке использовалась хорошо отработанная конструкция массового дивизионного орудия, ее работоспособность не вызывала сомнений, а освоенные в серийном производстве детали делали ее стоимость весьма низкой. (1)

Кроме того, Ф-32 имела меньшее число деталей, изготавливалась из конструкционной стали с щадящими режимами мехобработки, тогда как для Л-11 требовались легированная сталь, большой объем фрезерных работ, а также допуски и посадки более строгих квалитетов. Все это привело к совместному приказу ГАУ и АБТУ РККА устанавливать Ф-32 на новых танках Т-30 и заменять на армейских ремзаводах вооружение танков БТ-7А, Т-28 и Т-30 первой серии при выполнении ремонта.

Однако с изменением вооружения танка на новое орудие башня танка стала тесной из-за более массивных противооткатных устройств (2). Для этого пришлось перепроектировать маску пушки, выдвинув орудие вперед. В таком виде танк Т-30 и пошел в серию. Руководство завода №185 скрепя сердце приняло решение о замене маски пушки, но запуск у себя в производство Ф-32 восприняло в штыки и пыталось протестовать данное решение, мотивируя возможностью модернизации пушки Л-11 в сторону технологичности и удешевления, а также серьезным переоборудованием производства. Однако решение АБТУ и ГАУ было единым и решительным и в качестве «подслащенной пилюли» заводу устанавливался срок в 6 месяцев на переоборудование мощностей.

Помимо линейных танков в середине 1938 года по заданию АБТУ был разработан огнеметный или «химический» танк, основным отличием которого от линейного было уменьшение экипажа до 3-х человек, установка на месте стрелка брансбойта и огнемета пневматического действия. Как и в случае с СУ-30-122 люк на бывшем рабочем месте стрелка решено было оставить для монтажа/демонтажа оборудования и пополнения боезапаса.

В октябре-декабре 1938 года на заводе №174 в рамках, выполняемой по заданию АБТУ, опытно-конструкторской работы «Мушкетер» состоялось испытание танков Т-28 и Т-30 с различными вариантами торсионной подвески. Варианты отличались диаметром и типом использованных катков. Если танку Т-28 пришлось наваривать торсионные валы на днище, то у танка Т-30 валы вставлялись в посадочные места кривошипно-балансирной подвески.

По получении результатов испытаний начальник АБТУ РККА Павлов выдает заводу № 185 рекомендацию проработать вариант танков и САУ с подвеской нового типа, но директор завода Исаак Зальцман кладет под сукно данное распоряжение. Свое решение, сошедшее ему с рук, он объясняет следующими причинами:

- занятость завода массовым производством новой продукции,

- отработанность конструкции подвески,

- удобство обслуживания и высокая ремонтопригодность,

- характеристики подвески удовлетворяют требованиям ТЗ на танки и САУ.

Подводя итоги 1938 года можно было сказать, что вместе со старым годом уходили детские болезни САУ и танков, новый 1939 год танковые заводы встречали выпуском отработанной и освоенной техники.

Таблица 2

ТТХ танков и САУ

|  | Т-30 |  |  | Т-30Х | Т-32А | СУ-30-122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска | 1938 |  |  |  |  |  |
| Боевая масса, т | 15,9 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 18,1 | 16,5 |
| Экипаж, чел. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| Общая длина | 5520 | 5565 | 5645/5760* | 5760 | 5925 | 5520 |
| Длина корпуса | 5520 |  |  |  | 5925 | 5520 |
| Ширина | 2800 |  |  |  | 2800 | 2800 |
| Высота | 2400 |  |  |  | 2680 | 2520 |
| Клиренс | 400 |  |  |  | 400 | 400 |
| Вооружение |  |  |  |  |  |  |
| Пушки, мм | 1 × 76 Л-10 | 1 × 76 Л-11 | 1 × 76 Ф-32 | 1 × 76 Ф-32 | 1 × 122 Л-12А | 1 × 122 Л-12С |
| Пулеметы, мм | 3 × 7,62 ДТ | 3 × 7,62 ДТ | 3 × 7,62 ДТ | 2 × 7,62 ДТ, огнемет | 3 × 7,62 ДТ | 1 × 7,62 ДТ |
| Бронирование, мм |  |  |  |  |  |  |
| Лоб корпуса | 30 |  |  |  |  |  |
| Борт корпуса | 20+10 |  |  |  |  |  |
| Лоб башни/рубки | 30-20 |  |  |  |  | 30 |
| Борт башни/рубки | 20 |  |  |  |  | 20 |
| Силовая установка |  |  |  |  |  |  |
| Тип двигателя | МТ-5-1 |  |  |  |  |  |
| Мощность | 320 л.с. |  |  |  |  |  |
| Мак. скорость км/ч | 52 | 51 |  |  | 47 | 48 |
| Запас хода по шоссе, км | 220 | 220 |  |  | 210 | 210 |

Примечание: * - опытный/серийный (17320).

Авиапромышленность:

7 июня 1937 года Базилевич писал председателю СНК:

| Наименование самолетов | Срок предъявления на совместные испытания | Высота боевого применения | Максимальная скорость на высоте боевого применения | Посадочная скорость | Дальность с нормальной нагрузкой/ дальность с перегрузкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И21-АМ34ФРН |  |  |  |  |  |
| План опытных работ 1936 года | 1 августа 1936 года | 5000 | 600 | 110-115 | 700/1000 |
| План опытных работ 1937 года | Августа 1937 года | 3000 | 600 | 100-110 | 700/1000 |
| СР-М85 |  |  |  |  |  |
| План опытных работ 1936 года | 1 ноября 1936 года | 5000 | 450-500 | 90-95 | 1000 |
| План опытных работ 1937 года | Июль 1937 года | 5000 | 450-480 | 100 | 800/1200 |
| СР-М25 (ХАИ) |  |  |  |  |  |
| План опытных работ 1936 года | 1 декабря 1936 года | 5000 | 450-500 | 90-95 | 1000 |
| План опытных работ 1937 года | Августа 1937 года | 5000 | 430-450 | 100 | 800/1500 |
| ТБ7-4АМ34ФРН |  |  |  |  |  |
| План опытных работ 1936 года | 1 декабря 1936 года | 8000-9000 | 400-450 | 90-95 | 1500/3000 |
| План опытных работ 1937 года | Июль 1937 года | 8000 | 400-450 | 100 | 1500/4000 |
| МТБ2-4М85 |  |  |  |  |  |
| План опытных работ 1936 года | 30 декабря 1936 года | 4000 | 300-350 | - | 2000 |
| План опытных работ 1937 года | Май 1937 года | 3000 | 330 | 110-115 | 1900/3600 |
| АРК-3 |  |  |  |  |  |
| План опытных работ 1936 года | 1 июля 1936 года | - | - | - | - |
| План опытных работ 1937 года | Май 1937 года | 2000 | 305 | 100-110 | 1100 |

(3830,6).

7 июня 1937 года в докладе Рухимовичу № 150566 заместителя начальника ВВС РККА по морской авиации комдив Бергстрем обрисовал тяжелое положение с опытным морским самолетостроением (3902,48).

К 7 июня 1937 75 из выделенныз СТО 100 Р-Зет уже приняли в Аэрофлот. ГУ ГВФ отказывался от машин с некомплектным радиооборудованием, требуя хотя бы последние 25 снабдить передатчиками. Однако СНК потребовал взять их как есть.

Особого ликования по этому поводу, понятно, не испытывали. В отчёте ГУ ГВФ за 1937 г. записано: "Качество самолётов... П-Зет - весьма низкое. Эта материальная часть по своему качеству соответствует мировой авиации примерно начала 30-х годов".

В первую очередь П-Z стали поступать в так называемые матричные звенья, перевозившие печатные матрицы центральных газет. Начали с линии Москва - Ленинград. Одними из первых новую технику получили Северо-Казахс- танское, Азово-Черноморское и Северное управления, эскадрилья особого назначения и 1-я школа ГВФ. Получили - и прослезились.

Внедрение П-Зет в эксплуатацию шло с большими трудностями. Аварии следовали одна за другой. Уже к 26 марта имели место одна катастрофа (в Северном управлении), 18 аварий и 15 поломок. Они непрерывно шли и далее. Почти половина, как и в ВВС, приходилась на непроизвольный разворот на взлёте или посадке. Так, 23 июля машину пилота Н.Г. Голодягина при посадке в Пензе вывернуло влево; результат - поломка крыла. 25 сентября лётчик Сафоньев приземлялся в Ташкенте. Его крутануло вправо, и он поломал правую нижнюю плоскость. Всего до конца года имели место 20 аварий, и парк полученных самолётов сократился примерно на четверть. Анализируя эту статистику, руководство ГВФ признавало: "Лихорадочный ввод в строй самолётов П-Зет... привёл к громадной аварийности".

Удержались "зеты" в эксплуатации недолго. При интенсивном использовании недостаточно прочные П-Z быстро разрушались. Дальневосточное управление ГВФ сообщало, что самолёты "...показали много дефектов конструктивного порядка". В частности, к уже выявленным в ВВС недостаткам добавилось разрушение хвостовиков нервюр. Это было связано с застаиванием воды и гниением при безангарном хранении. К началу 1938 г. многие П-Z уже списали или законсервировали. Их перепасовывали из одного управления ГВФ в другое. Вызывали нарекания у лётчиков и пилотажные характеристики "зета" (11995).

7 июня 1937 вышел приказ НКОП N 0127 "Об опытном авиамоторостроении в 1937" - о выполнении плана за 5 месяцев (2358).

7 июня 1937 года нарком оборонной промышленности Рухимович писал письмо № 1032сс председателю СНК Молотову В.М.

По вопросу: о развитии авиационного моторостроения

Докладная записка

По вопросу развития авиационного моторостроения докладываю следующее: в настоящее время авиационная промышленность производит 4 основных типа моторов:

Мотор воздушного охлаждения М-25 по лицензии американской фирмы “Райт”, купленной в 1933 году.

Мотор воздушного охлаждения М-85, купленный у французской фирмы “Гном-Рон” в 1934 году.

Мотор водяного охлаждения М-100, строящийся по лицензии французской фирмы “Испано-Сюиза”, купленной в августе 1934 года и

Мотор водяного охлаждения АМ-34 отечественной конструкции.

С момента внедрения, развитие вышеуказанных типов по всем заводам шло в направлении совершенствования этих моторов по линии повышения взлетной мощности, мощности высотной, снижения расходов топлива на л.с., повышения мощности на 1 литр объема и снижение веса машины на 1 л.с. (удельного веса).

Конкретные показатели развития каждого мотора характеризуются ниже:

Мотор М-25 (завод № 19 им. Сталина).

Развитие этого мотора по сравнению с лицензионным образцом характеризуется следующей таблицей:

| Тип мотора | М-25 прототип 1934 года мотора – 53 Райт | М-25А | М-25В | М-62 | М-621 | М-622 | М-25 Д-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлетная мощность в л.с. | 635 | 715 | 775 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
| Высотная мощность номинальная в л.с. | 700 | 730 | 750 | 820 | 900 | 950 | 1400 |
| Высотность в м | 2000 | 2500 | 2900 | 4200 | 3650 | 2000 | 2800 |
| Начало серийного производства | 1935 год | 1935/1936 гг. | 1937 год | 1937/1938 гг. | 1938 год | 1938/1939 гг. | 1938/1939 гг. |
| Срок госиспытаний (опытный экземпляр) | - | 1935 год | 1936 год | 1937 год | 1937 год | 1938 год | 1937 год |
| Рост взлетной мощности против первого типа в % | 0% | 12,6% | 22% | 58% | 74% | 89% | 136% |

Как видно из таблицы, моторы выпуска 1936/1937 гг. резко отличаются от первоначального типа, купленного по техпомощи.

Нашим планом опытного моторостроения на 1937/1938 гг. предусмотрено также дальнейшее развитие этого образца.

В 1937 году на госиспытания по этому плану предъявлен мотор М-62, являющийся дальнейшим развитием мотора М-25, который по своим данным стоит выше некоторых типов моторов фирмы “Райт” и соответствует последнему строящемуся серийно мотору этой фирмы “ДЖИ-5”.

Данные мотора М-62 следующие: мотор имеет двухскоростной нагнетатель; звездная мощность – 1000 сил, высотная мощность, первая ступень – 870 л.с. на высоте 1550 м, вторая ступень 820 л.с. на высоте 4200 м.

Дальнейшие работы ведутся по форсированию мотора М-62 по взлетной мощности до 1100-1200 л.с.

В настоящее время завод № 19 приступил к подготовке серийного производства мотора М-62 в 1938 году.

Малая серия этого мотора в количестве 20 штук будет в текущем 1937 году.

В текущем году закончен разработкой и строится мотор М-25 Д18 – двойная звезда с 18-ю цилиндрами.

Мотор поступит на сборку в июне-июле 1937 года и в августе будет поставлен на заводские испытания с тем, чтобы предъявить его в декабре на госиспытания.

Данные этого мотора следующие: взлетная мощность – 1500 л.с. и высотная мощность – 1400 л.с. на высоте 2800 м.

Таким образом, как видно из таблицы, за 2 года завод № 19 по сравнению с лицензионным образцом на 1 июня 1937 года имеет реальный прирост взлетной мощности на 58%, а к концу 1937 года будет иметь прирост на 136%, которые будут осуществлены в 1938 году в серийном производстве и станет на одном уровне с американской фирмой “Райт”.

Необходимо отметить, что подлежащие введению в серию новые типы моторов отличаются резко от первоначального типа и имеют совершенно новую конструкцию основных деталей (картер, носок вала, задняя крышка картера, коленчатый вал, шатуны, кулачковые шайбы, поршни, пальцы и т.д.). Моторы имеют также редуктор и двойную передачу к нагнетателю, регулятор постоянного числа оборотов винта, принудительную смазку, привод к помпе, автопилот и др.

II. Мотор М-85 (завод № 29 – Запорожье)

Развитие мотора М-85 по сравнению с лицензионным образцом “Гном-Рон” характеризуется следующей таблицей:

| Тип мотора | М-85 прототип 1934 года мотора 14К Гном-Рон | М-85 | М-87 | М-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлетная мощность в л.с. | 730 | 765 | 950 | 1000 |
| Высотная мощность номинальная в л.с. | 800 | 800 | 950 | 1000 |
| Высотность в м | 3850 | 3850 | 4200 | 4250 |
| Срок госиспытаний (опытный экземпляр) | - | 1935 год | 1936 год | 1937 год |
| Срок госиспытаний (опытный экземпляр) | 1935 год | 1936 год | 1937 год | 1938 год |
| Рост взлетной мощности к первому типу в % | 0% | 4,6% | 30% | 37,5% |

Завод № 29 приступил к серийному производству этого мотора под маркой М-85 с 1935 года и в декабре 1935 года сдал на госиспытания мотор со взлетной мощностью – 765 л.с. и мощностью на высоте 3850 м – 800 л.с.

С середины 1 квартала 1937 года завод серийно производит мотор М-86 со взлетной мощностью 950 л.с. и номинальной мощностью 800 л.с. на высоте 4200 м.

В конце декабря – в начале января 1936 года завод предъявил на госиспытания следующее развитие этого мотора под маркой М-87 с данными: взлетной мощностью – 900 л.с., номинальной мощностью – 950 л.с. на высоте 4250 м.

В 1 квартале 1937 года завод повысил взлетную мощность этого мотора на 50 л.с., т.е. поднял ее до 950 л.с.

На 1 июня заводом выпущено моторов М-87 – 15 штук, из которых 7 моторов сдано в эксплуатацию для постановки на самолеты.

В настоящее время завод также работает над дальнейшим развитием этого мотора под маркой М-88 с взлетной мощностью в 1000 л.с. и номинальной мощностью – 1100 л.с. на высоте 4250 м.

Моторы с этими данными в июне будут поставлены на длительные заводские испытания.

Таким образом, в результате работы завода над улучшением первоначального типа, за 5 месяцев 1937 года завод имеет реальный прирост взлетной мощности по сравнению с лицензионным образцом на 25% и номинальной мощности – на 19%.

В 1937-38 гг. завод в опытных образцах может обеспечить прирост взлетной мощности на 44-78%. Это позволит заводу в 1938 году выйти на уровень моторов заграничной фирмы – “Гном-Рон”.

III. Мотор М-100 (завод № 26, Рыбинск)

Развитие мотора М-100 по сравнению с лицензионным образцом характеризуется следующей таблицей:

| Тип мотора | М-100 прототип 1934 года мотора 12 “Испано-Сюиза” | М-100А | М-103 | М-103А | М-110 | М-105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлетная мощность в л.с. | 690 | 780 | 840 | 900 | 1000 | 1100 |
| Высотный номинал в л.с. | 750 | 860 | 960 | 960 | 950 | 1050 |
| Высотность в м | 4300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 |
| Срок госиспытаний | 1935 год | 1936 год | 1937 год | 1937 год | 1937 год | 1937 год |
| Начало серийного производства | 1935 год | 1936 год | 1937 год | 1937 год | 1938 год | 1938 год |
| Прирост взлетной мощности в % к прототипу | - | 13 | 21,8 | 30,4 | 44,8 | 59,5 |

Завод № 26 за 1935 год выпустил 100 моторов М-100 мощностью 750 л.с., из которых 35 моторов были собраны из французских деталей.

Фирма “Испано-Сюиза” в результате упорной работы над мотором при нашем участии только во 2-й половине 1935 года давала мощность мотора до обусловленной договором 860 л.с., в результате чего с 1 апреля 1936 года завод 3 26 перешел на серийный выпуск указанного типа мотора под маркой М-100А.

В феврале 1937 года на заводе проведены госиспытания мотора М-103 мощностью 960 л.с. на высоте 4000 м и со взлетной мощностью 840 л.с. В настоящее время этот мотор подготовлен к серийному производству.

В мае 1937 года завод предъявил на госиспытания мотор М-103А мощностью 960 л.с. на высоте 4000 м и со взлетной мощностью 900 л.с.

В порядке дальнейшего развития этих моторов в настоящее время проводятся первые заводские испытания мотора М-105 с мощностью в 1050 л.с., на высоте 4500 м и со взлетной мощностью 1100 л.с. Мотор этот будет предъявлен к 1 января 1938 года на госиспытания.

Заводом проводятся также для этого мотора доводки двухскоростных нагнетателей, что обеспечит дальнейшее повышение взлетной мощности мотора.

Параллельно с работой над улучшением мотора М-100 завод проводит работы по переводу этого мотора на гликолевое охлаждение (вместо водяного).

В настоящее время мотор с гликолиевым охлаждением под маркой М-103Г ставится на заводские испытания на станке и в полете.

Завод ведет также работу над созданием мотора со смешанным охлаждением (воздушно-гликолиевым), ставя перед собой задачу в дальнейшем по переводу на мотор воздушного охлаждения.

В результате работы над улучшением лицензионного образца, завод на 1 июня 1937 года имеет реальный прирост по взлетной мощности на 15% и по номинальной – на 12% против лицензионного образца.

Работая над опытными моторами по плану 1937 года завод обеспечит в 1937/38 гг. прирост по взлетной мощности на 59,5% и по высотной мощности – на 40% по сравнению с первоначальным лицензионным образцом.

В настоящее время фирма “Испано-Сюиза” имеет мотор 12 БРС-2 с номинальной мощностью в 930 л.с., взлетной мощностью 950 л.с., который по своим данным стоит ниже наших образцов М-103А и М-105.

Уже в текущем году завод стоит на уровне моторов, выпускаемых фирмой “Испано-Сюиза”.

IV. Мотор АМ-34 (завод № 24 им. Фрунзе, Москва)

Объектом серийного производства на заводе им. Фрунзе является мотор АМ-34 отечественной конструкции. Первая серия этого мотора была выпущена в 1933 году. Развитие его характеризуется следующей таблицей:

| Тип мотора | АМ-34 | АМ-34Н и 34РН | АМ-34НРВ | АМ-34ФРН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлетная мощность в л.с. | 840 | 840 | 1000 | 1200 |
| Высотный номинал в л.с. | 480 | 750 | 900 | 1050 |
| Высотность | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Срок госиспытаний (опытный экземпляр) | 1930-31 гг. | 1934 год | 1936 год | 1937 год |
| Начало серийного выпуска | 1933-34 гг. | 1934-36 гг. | 1937 год | 1937 год |
| Рост взлетной мощности против первого типа в % | 0 | 0 | 18 | 43 |

В 1935 году ЦИАМом закончено внутризаводское испытание этого мотора со взлетной мощностью в 900 л.с. Этот мотор был передан заводу им. Фрунзе и за период с 1935 по 1937 гг. выпускается серийно со следующими данными: взлетная мощность – 1000 л.с., высотная мощность – 900 л.с. на высоте 3500 м.

Отставание этого мотора в серийном производстве от уровня мирового моторостроения по своим техническим данным можно оценить на 1,5-2 года.

Работая над развитием серийного типа в апреле-мае 1937 года завод провел три 100-часовых заводских испытания форсированного мотора со взлетной мощностью в 1200 л.с. и номинальной мощностью в 1050 л.с. на высоте 3500 м.

Кроме того, мотор этот прошел заводские 2-х часовые испытания с максимальной мощностью в 1700 л.с.

По плану работы на 1938 год завод проектирует выпуск мотора со взлетной мощностью в 1400 л.с. и номинальной мощностью в 12000 л.с. на высоте 3500 м.

Предварительные испытания, проведенные заводом, показывают, что эти цифры реальны.

Как дальнейшее развитие этого мотора завод проводит работы по переводу его на гликолевое охлаждение (вместо водяного) и воздушно-гликолиевое, а также работает над уменьшением габарита мотора.

Проводимые заводами опытные и экспериментальные работы над усовершенствованием серийных моторов рассчитаны на целый ряд технических условий, без выполнения которых наше моторостроение не может развиваться дальше.

Лимитирующим фактором для форсирования моторов по намеченному плану является: топливо, масло, свечи, магнето.

Если моторы в 1936 году работали на топливе с октановым числом 85-86, то форсаж моторов до мощностей, намеченных по плану опытного строительства на 1937 год, возможен только на топливе с октановым числом 92-95, а дальнейший их форсаж на топливе с октановым числом не ниже 100.

Для обеспечения развития моторов совершенно необходимо в текущем же году наладить промышленное получение топлива с октановым числом 95-100, начиная с IV квартала.

Вторым лимитирующим фактором является качество масла. Качество авиационных масел, поставляемых в настоящее время нефтяной промышленностью, крайне низко.

Третьим серьезным препятствием к нормальному развитию авиамоторов являются свечи. Существующие свечи 3МГ и 4МГ не удовлетворяют предъявленным требованиям и не могут работать на форсированных моторах длительно и надежно.

Докладывая о вышеизложенном, прошу утвердить план опытного моторостроения на 1937/38 гг. и проект постановления по плану опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ (3830,7-14).

7 июня 1937 вышел приказ НКОП № 0127. Об опытном авиамоторостроении в 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 72. Л. 19-25) (15244).

7 июня 1937 вышел приказ НКТП № 77с. Об обеспечении бесперебойной поставки заводам 1-го ГУ НКОП СССР приборов зажигания и электрооборудования. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 162-166) (15246).

7 июня 1937 г. Приказом № 0127 заводу № 24 (Завод № 24 им. М.В. Фрунзе ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, Товарищество 1-го Рижского трансмиссионного, чугунолитейного и механического заводов «Мотор», Завод № 4 ВСНХ, Государственный авиазавод № 4 (ГАЗ-4) «Мотор» им. М.В. Фрунзе ВСНХ, Завод им. М.В. Фрунзе, Куйбышевское НПО им. М.В. Фрунзе, Самарское МПО им. М.В. Фрунзе, ОАО «Моторостроитель» ФКА / г. Рига;  г. Москва Мейеровский (Мейерский) пр-д, 14, ст. Лефортово Московско-Курской ж/д «ГАЗ четвертый» (-1925-27 г.-); ул. Ткацкая (1927 г.-);  г. Куйбышев ст. Безымянка/ /443009  г. Самара ш. Заводское, 29 тел. 55-16-12/ /Московское представительство:  г. Москва ул. Госпитальный Вал, 5 к. 17/) предписано в 06.1937 г. закончить испытания АМ-34ФРНВ, приступить к подготовке его серийного выпуска со 2-го квартала 1937 г. (11982).

7 июня 1937 г. заводу (Завод № 26 им. В.Н. Павлова ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, МАП, Башкирского СНХ, Завод «Русский Рено», Государственный автомобильный завод № 3 (ГАЗ-З), Завод № 6 ВСНХ, Государственный авиационный завод № 6 (ГАЗ-6) ГУВП ВСНХ, ГАЗ-6 им. В.Н. Павлова ВСНХ, Уфимский моторостроительный завод (УМЗ), п/я 100, Уфимское моторостроительное ПО (УМПО), В-2988, ОАО «УМПО» / г. Рыбинск Ярославской обл. Мологское ш. «ГАЗ шестой» (1925-27 г.)/ /ст. Черниковка,  г. Черниковск Сталинского р-на Башкирской АССР (1947 г.)/ /Башкортостан 450039  г. Уфа ул. Сельская Богородская, 4 тел. 38-33-66, 38-75-44; ул. М. Ферина, 2 (2005 г.)/ /Представительство в Москве: ул. 1-я Тверская-Ямская, 13/1 тел. 250-22-16, 911-13-11/) предписано форсировать работы по доведению мощности М-105 до 1100 л.с., чтобы в 1 полугодии 1938 г. внедрить его в серию (11982).

7 июня 1937 г. Приказом НКОП № 0127 заводу (Завод № 16 ВСНХ, НКТП, НКОП, Завод № 16 им. Сталина НКАП, МАП, п/я 735, Казанское Моторостроительное ПО (КМПО), ОАО «КМПО» / г. Воронеж ул. Кольцовская;  г. Казань с. Караваево/ /Татарстан 420036  г. Казань ул. Дементьева, 1 тел. 54-14-32, 71-94-01/ /Московское представительство: тел. 755-42-39/) предписано в 3 квартале 1937 г. внедрить в серию форсированные М-11Д и М-11Е; к 1.10.1937 г. перевести ОКО завода в помещение бывших авиамастерских. Производственная программа завода на 1937 г.: 3500 М-11, головная серия 100 шт. «Рено» (вместе с заводом № 24). «В связи с невыполнением заводом правительственного задания по освоению выпуска лицензионных моторов» пр. № 73с от 4/8.03.1938 г. требовалось обеспечить к 15.04.1938 г. сборку первых 5 моторов МВ-6, во 2-м квартале - выпуск 15, в 3-м - 30, в 4-м - 55 моторов; начать работы по подготовке производства МВ-4 и МВ-12 с выпуском до конца года 45 шт. МВ-4 и 10 МВ-12. В соответствии с пост, правительства № 223сс от 10.09.1938 г. и пр. № 381сс от 29.09.1938 г. требовалось освоить и выпустить в 1938 г. лицензионные моторы: МВ-6 100 шт., МВ-4 250 шт., МВ-12 10 шт. (11982).

7 июня 1937 г. Приказом № 0127 заводу (Завод № 19 ВСНХ, НКТП, ГС Ордена Ленина завод № 19 им. И.В. Сталина НКОП, НКАП, Пермский моторостроительный завод им. Свердлова, А-3985, ПО «Моторостроитель» им. Я.М. Свердлова, АО «Пермские авиадвигатели», ОАО «Пермский моторный завод» (ПМЗ) / г. Пермь, 10 Сибирский тракт, 4-й км п/я 1 «Арматура» (1937 г.);  г. Молотов/ /614600  г. Пермь ГСП-621 Комсомольский пр., 93 тел. 45-05-24,40-90-01/ /Московское представительство: тел. 950-12-59/) предписано в 1937 г. закончить работы по мотору М- 62 1100 л.с. и М-25 1500 л.с.; развернуть подготовку к серийному выпуску М-62 во 2 квартале 1938 г.; закончить и сдать в эксплуатацию опытный отдел завода к 1.10.1937 г. (11982).

7 июня 1937 г. Приказом № 0127 заводу (Завод № 29 ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, Завод ДЕКА, Завод № 9 «Большевик» ВСНХ, Государственный авиационный завод № 9 (ГАЗ-9) «Большевик» ВСНХ, Омский моторостроительный завод (ОМЗ) им. П.И. Баранова, п/я 64, Омское моторостроительное ПО им. П.И. Баранова, А-3573, Омский авиадвигателестроительный комплекс, ФГУП «Омское моторостроительное объединение (ОМО) им. Баранова», ФГУП «Омское моторостроительное предприятие им. П.И. Баранова» (ОМПБ) / г. Александровск,  г. Запорожье Сталинской ж/д пл. Тараса Шевченко «ГАЗ девятый» (1927 г.);  г. Запорожье п/я 18 «Супорт», ст. Александровск Екатерининской ж/д (1928 г.);  г. Омск 11-я Линия, 283 (1947 г.)/ /644021  г. Омск ул. Б. Хмельницкого, 283 тел. 33-47-20/) предписано начать подготовку к серийному производству форсированного М-87 950 л.с, чтобы в 4 квартале 1937 г. начать производство; довести мощность М-85 к 1938 г. до 1300 л.с.; закончить и сдать в эксплуатацию опытный отдел в 4 квартале 1937 г. (11982).

7 июня 1937 г. Приказом НКОП № 0127 на завод (Завод № 29 ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, Завод ДЕКА, Завод № 9 «Большевик» ВСНХ, Государственный авиационный завод № 9 (ГАЗ-9) «Большевик» ВСНХ, Омский моторостроительный завод (ОМЗ) им. П.И. Баранова, п/я 64, Омское моторостроительное ПО им. П.И. Баранова, А-3573, Омский авиадвигателестроительный комплекс, ФГУП «Омское моторостроительное объединение (ОМО) им. Баранова», ФГУП «Омское моторостроительное предприятие им. П.И. Баранова» (ОМПБ) / г. Александровск,  г. Запорожье Сталинской ж/д пл. Тараса Шевченко «ГАЗ девятый» (1927 г.);  г. Запорожье п/я 18 «Супорт», ст. Александровск Екатерининской ж/д (1928 г.);  г. Омск 11-я Линия, 283 (1947 г.)/ /644021  г. Омск ул. Б. Хмельницкого, 283 тел. 33-47-20/) из ЦИАМ перенесены работы по авиадизелю АН-3 и велись в кооперации завода и института (11982).

7 июня 1937 года было подготовлено постановление КО (проект)

О плане опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ по авиационному моторостроению на 1937 год.

КО постановляет:

Утвердить план опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ по авиационному моторостроению на 1937 год.

Обязать НКТП (Главнефть), начиная с III квартала 1937 года обеспечить НКОП (1-е гл. управление) авиатопливом с октановым числом 95-100 и высокосортными авиамаслами для авиационных моторов.

НКТП (Главэнергопром) обеспечить НКОП (1-е гл. управление) с III квартала 1937 года высококачественными авиасвечами для авиационных двигателей с высоким наддувом по техническим требованиям 1-го гл. управления.

Отпустить НКОПу на финансирование опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ по 1-му гл. управлению НКОП на 1937 год в сумме 290 млн. рублей сверх утвержденных по бюджету 196 млн. рублей, дополнительно 94 млн. рублей из резервного фонда СНК.

В первом полугодии – 120 млн. рублей

В III квартале – 80 млн. рублей

В IV квартале – 90 млн. рублей (3830,15).

7 июня 1937 года начальник Научно-испытательного технического института бригинженер Милейковский и ст. Военпред УВС в/инженер 2-го ранга Френкель писали письмо N 1302.

Доклад

о состоянии работ по авиационной телемеханике в КБ-21 НКОП по данным ознакомления произведенного в период с 23 по 28 мая 1937 года начальником НИТИ бригинженером Милейковским И.М., военпредом УВС в/инженером 2 ранга Френкелем, начальником 1-го отдела НИТИ в/инженером 1 ранга Бенескриптовым Ю.В.

Постановлением СТО N 62сс от 26 марта 1937 года на КБ-21 возложены следующие работы:

Группа истребителей _И-16_, транспортируемых и управляемых с ТБ-3, вооруженных реактивными снарядами.

Срок сдачи 1 мая 1937 года.

Телемеханические самолеты предназначаются для атак воздушных строев противника.

Работа ведется с 1935 года.

К настоящему времени работа не готова.

Окончание работы можно ожидать не ранее конца 1937 года - начала 1938 года.

Работа представляет значительный интерес, как новый вид вооружения.

Телесамолет ТБ-3, управляемый по радио с самолета Р6.

Срок сдачи 1 июня 1937 года.

Телесамолет Тб-3-бомба служит для поражения крупных военно-промышленных центров противника.

Работа ведется с 1935 года.

К настоящему времени работа не готова.

Представляет интерес как новый вид вооружения. Нуждается в проверке целесообразности спаривания самолетов ТБ-3 с Р6.

Окончание работы можно ожидать только к концу 1937 года.

Приборы взлета и посадки по радио для ТБ-1.

Срок сдачи 1 июня 1937 года.

Аппаратура готова и облетывается с точки зрения автоматической посадки без радиоуправления. Не разработана методика посадки по радио, что может затянуть сдачу работы до осени этого года.

Назначение работы - сохранить ценную материальную часть заменив телесамолеты - бомбы телеуправляемыми самолетами, сбрасывающими бомбы и возвращающимися к своей базе.

Телепланеры, управляемые с ТБ-3.

Срок сдачи 1 мая 1937 года.

ТБ-3 несет два планера с боевой нагрузкой около одной тонны на каждый планер, сбрасываемые с ТБ-3 и управляемые с него по радио для поражения крупных военно-промышленных центров противника, морских баз и крупных морских соединений.

Работа ведется с 1935 года.

Работа не закончена.

Окончание работы можно ожидать через 2-3 месяца.

Работа представляет значительный интерес как новый вид вооружения.

Телесамолет ДБ-3 с химвооружением со взлетом и посадкой, управляемый с ДБ-3.

Срок сдачи июнь 1938 года.

По существу к работе еще не приступлено.

Гидравлический автопилот.

Срок сдачи 1 мая 1937 года.

Автопилот закончен изготовлением и заканчивается облетом на Р-6. Можно ожидать окончания работы в этом месяце, после чего в случае положительного результата, он должен быть смонтирован к 1 сентября на самолете ДБ-3.

Представляет интерес с точки зрения возможности получения сравнительно простых в производстве конструкций (3826,184-187).

7 июля 1937г. приказом № 00148 заводу ИНЗ-2 (Инструментальный завод № 2 (ИНЗ-2) им. К.О. Киркиж ВСНХ, НКТП, Ковровский пулеметный завод ГУВП ВСНХ, ГС завод № 2 им. К.О. Киркиж НКОП, ГС Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени завод № 2 им. К.О. Киркижа НКВ, Завод № 2 им. В.А. Дегтярева MB, А-7393, ПО, ГП, АООТ, ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (ЗиД) /г. Ковров Нижегородской ж/д/ /601900 г. Ковров Владимирской обл. ул. Труда, 4 тел. 303-89, 326-90) предписано выпустить 25 турелей под пушку ШВАК для завода № 124. Пост, правительства № 22сс заводу поручено освоить выпуск авиационного пулемета СН (Савина и Нарова). За невыполнение данного задания приказом № 42сс от 4.02.1938г. был снят начальник цеха Долгушев (11982).

7 июня 1937 распоряжением начальника ГУГВФ И.Ф. Ткачева № 100 было запланировано с 1 июля организовать воздушные экскурсии на дирижабле В-6 над каналом Москва – Волга [Российский государственный архив экономики. Ф. 9527. Оп. 1. Ед. хр. 1120, л. 314] (15234).

Армия:

7 июня 1937 года Сталин, Молотов, Каганович и Ворошилов приняли Ежова и Вышинского. В этот же день был отпечатан окончательный текст обвинительного заключения по делу. Вслед за этим в НКВД были приняты меры к немедленному окончанию следствия по делу о военном заговоре.

7 июня 1937 года было предъявлено обвинение Примакову, а 8 июня - Тухачевскому, Якиру, Уборевичу, Корку, Фельдману и Путне по статьям 58-1, 58-3, 58-4, 58-6, 58-8 и 58-9 Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине, шпионаж, террор и т. п.).

9 июня 1937 года Вышинский и помощник главного военного прокурора Л. М.Суббоцкий провели в присутствии следователей НКВД короткие допросы арестованных, утвердив прокурорскими подписями достоверность показаний, данных арестованными на следствии в НКВД (17324).

7 июня 1937 г. вышел Приказ НКО с обращением к армии по поводу “Раскрытия Наркоматом Внутренних дел предательской, контрреволюционной военной фашистской организации в РККА” № 072

Товарищи красноармейцы, командиры, политработники Рабоче-Крестьянской Красной Армии!

С 1 по 4 июня с. г. в присутствии членов правительства состоялся Военный совет при Народном комиссаре обороны СССР. На заседании Военного совета был заслушан и подвергнут обсуждению мой доклад о раскрытой Народным комиссариатом внутренних дел предательской, контрреволюционной военной фашистской организации, которая, будучи строго законспирированной, долгое время существовала и проводила подлую подрывную, вредительскую и шпионскую работу в Красной Армии.

Советский суд уже не раз заслуженно карал выявленных из троцкист-ско-зиновьевских шаек террористов, диверсантов, шпионов и убийц, творивших свое предательское дело на деньги германской, японской и других иностранных разведок под командой озверелого фашиста, изменника и предателя рабочих и крестьян Троцкого. Верховный Суд вынес свой беспощадный приговор бандитам из шайки Зиновьева, Каменева, Троцкого, Пятакова, Смирнова и других.

Однако список контрреволюционных заговорщиков, шпионов и диверсантов далеко не исчерпывался осужденными ранее преступниками. Многие из них. притаившись под маской честных людей, оставались на свободе и продолжали творить свое черное дело измены и предательства.

К числу этих, оставшихся до последнего времени не разоблаченными, предателей и изменников относятся и участники контрреволюционной банды шпионов и заговорщиков, свившей себе гнездо в Красной Армии. Руководящая верхушка этой военной фашистско-троцкистской банды состояла из людей, занимавших высокие командные посты в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Как видно из материалов Народного комиссариата внутренних дел, сюда входили: бывшие заместители Народного комиссара обороны Гамарник и Тухачевский, бывшие командующие войсками округов Якир и Уборевич, бывший начальник Военной академии имени т. Фрунзе Корк, бывшие заместители командующих войсками округов Примаков и Сангурский, бывший начальник Управления по начальствующему составу Фельдман, бывший военный атташе в Англии Путна, бывший председатель Центрального совета Осоавиахима Эйдеман. Врагу удалось путем подкупа, шантажа, провокаций и обмана запутать в своих преступных сетях этих морально павших, забывших о своем долге, заживо загнивших людей, превратившихся в прямых агентов немецко-японского фашизма.

Конечной целью этой шайки было — ликвидировать во что бы то ни стало и какими угодно средствами советский строй в нашей стране, уничтожить в ней Советскую власть, свергнуть рабоче-крестьянское правительство и восстановить в СССР ярмо помещиков и фабрикантов.

Для достижения этой своей предательской цели фашистские заговорщики не стеснялись в выборе средств: они готовили убийства руководителей партии и правительства, проводили всевозможное злостное вредительство в народном хозяйстве и в деле обороны страны, пытались подорвать мощь Красной Армии и подготовить ее поражение в случае войны. Они рассчитывали, что своими предательскими действиями и вредительством в области технического и материального снабжения фронта и в деле руководства боевыми операциями смогут добиться в случае войны поражения Красной Армии и свержения Советского правительства.

Эти предатели хорошо знали, что они не могут найти поддержки среди рабочих и крестьян, среди бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, и поэтому работали обманом, скрываясь от народа и красноармейцев, боясь открыть подлинное свое лицо. Они продавали врагам Советского Союза военные тайны нашего государства, вели подрывную вредительскую работу на всех участках обороны страны, вредили в области оборонительного и необоронительного строительства, вредили в деле изготовления и хранения предметов вооружения и боевой техники, вредили в боевой подготовке войсковых частей, вредили всюду, куда им удавалось проникнуть.

Эти предатели и негодяи, прикрываясь высокими званиями членов партии и начальников Рабоче-Крестьянской Красной Армии, втихомолку делали все для подрыва оборонительной мощи нашей Родины, для подготовки поражения Красной Армии в будущей войне. Они продавали нашу Родину германскому и японскому фашизму. Они ждали помощи от немецко-японских фашистов и за помощь готовы были отдать им Украину, Приморье на Дальнем Востоке.

Сейчас эти враги народа пойманы с поличным. Они целиком признались в своем предательстве, вредительстве и шпионаже. Нельзя быть уверенными, что и эти заклятые враги трудящихся полностью рассказали все, что они сделали. Нельзя верить и тому, что они выдали всех своих единомышленников и сообщников. Но главные организаторы, руководители и шпионы, непосредственно связанные с германским и японским генеральными штабами и их разведками, разоблачены. Они получат заслуженное возмездие от карающей руки советского правосудия.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия, верный и честный оплот Советской власти, беспощадно вскрывает этот гнойник на своем здоровом теле и быстро его ликвидирует. Враги просчитались. Немецко-японские фашисты не дождутся поражения Красной Армии. Красная Армия была и останется непобедимой. Агент японо-немецкого фашизма Троцкий и на этот раз узнает, что его верные подручные гамарники и тухачевские, якиры, уборевичи и прочая сволочь, лакейски служившие капитализму, будут стерты с лица земли и память их будет проклята и забыта.

Товарищи!

Красная Армия была, есть и всегда будет армией победившего народа, армией социалистических завоеваний, армией, являющейся плотью и кровью народа, строящего новую, социалистическую жизнь. Мы очищаем свои ряды от фашистско-шпионской троцкистской гнили и впредь не допустим повторения этих позорных фактов. Очищая свою армию от гнилостной дряни, мы тем самым делаем ее еще более сильной и неуязвимой.

Красная Армия обязана и будет иметь до конца честный, преданный делу рабочих и крестьян, делу своей Родины подлинно свой начальствующий состав.

Удесятерим большевистскую бдительность, повысим и радикально улучшим нашу работу во всех областях, повысим самокритику и тем ускорим полную ликвидацию последствий работы врагов народа.

Долой троцкистско-фашистских предателей! Смерть шпионам и изменникам!

Долой японских и немецких империалистов — хозяев троцкистских изменников и шпионов!

Да здравствует наша славная Рабоче-Крестьянская Армия!

Да здравствует наша великая партия Ленина — Сталина!

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, кораблях, складах, штабах, управлениях и учреждениях Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза К. Ворошилов (10662).

За рубежом:

7 июня 1937 первый полет выполнил Боинг Модель-314 Clipper - трансокеанский гидроплан (2274).

Авиапромышленность:

8 июня 1937 вышло постановление КО N 24 "О беспосадочном перелете т. Чкалова" (2324,3).

8 июня 1937 вышло постановление Правительства N 72 "О стоимости первых двух самолетов МГ" (2402,168).

8 июня 1937 закончились заводские испытания самолета СБ N 316 "Химического штурмовика", которые состоялись с 17 мая 1937

Количество полетов 30

Количество часов 8 час. 20 мин.

Летчик Корзинщиков (3191).

8 июня 1937 в ходе заводских испытаний самолета СБ N 316 "Химического штурмовика", которые проходили с 17 мая по 8 июня 1937, состоялись перелет СБ с 3 пустыми приборами на аэродром в Щелково и крепление самолета на новой стоянке (3191).

8 июня 1937 года вышел Приказ НИИ ВВС № 0226 О снятии летных характеристик самолета И-16 с мотором М25 В завода № 19.

Испытание провести в 15 летных дней (6835, 25-26).

8 июня 1937 года зам. начальника ЦОМС Аэрофлота Войтов и директор завода № 1 НКОП Сидора писали письмо № 709

Утверждаю – начальник Аэрофлота Ткачев 16 мая 1937 года

Временные технические условия на поставку самолетов П-ЗЭТ АМ-34 НБ.

1.

Основными техническими условиями на поставку самолета П-зэт АМ-34 НБ являются общие технические условия на поставку и постройку серийных самолетов ВСТ-23 СТУ.

Нижеследующие специальные технические условия являются уточнением общих технических условий применительно к поставке самолетов П-зэт АМ-34 НБ с дополнительными 2-мя ящиками по бортам фюзеляжа.

2.

Габаритные размеры самолета П-ЗЭТ.

Геометрические габаритные размеры самолета должны соответствовать утвержденным заказчиком чертежам с допусками на общие линейные размеры в пределах +(-) 0,2%.

а) размах верхнего крыла – 11500 м

б) размах нижнего крыла – 11600 м

в) полная длина самолета – 9715 м

г) максимальная высота самолета в линии полета к концу лопасти винта – 3504 м

3.

Весовые данные самолета:

а) вес пустого самолета с несъемным оборудованием и водой в системе – 2350 кг

б) вес полезной нагрузки – 1170 кг

в) полный полетный вес – 3520 кг

Допуск на веса самолета +(-) 1,5%.

4.

Самолет предназначается в качестве почтового на линиях ГВФ и с этой целью он должен иметь соответствующие вместилища для почты и других грузов из расчета 200 кг в 1 м куб.

Самолет П-зэт АМ-34 НБ при коммерческой нагрузке в 450 кг должен обладать нижеследующими данными (без подвесных баллонов):

…………………

Скорость у земли 265 км/час. Допуск 2%.

б) Посадочная скорость не выше 100 км/час.

в) Потолок 8000 м. Допуск на потолок – 3%.

г) Время подъема на 5000 м 17,5 минут.

Пробег и разбег в метрах уточняется при испытании серийной машины.

Оборудование самолета.

На самолете должны стоять следующие приборы:

Тахометр центробежный до 3000 об/мин. – 1 шт.

Аэротермометр стоечный – 1 шт.

Термометр воды – 1 шт.

Термометр масла – 1 шт.

Манометр д/бензина компенсированный – 1 шт.

Манометр для масла – 2 шт.

Бензиномер гидростатический – 1 шт.

Указатель скорости до 600 км/час – 1 шт.

Приемник ПИТО ЦАГИ с электрическим подогревателем 12 V – 1 шт.

Высотомер до 8000 м или до 12000 м – 1 шт.

Вариометр до 30 м/сек. – 1 шт.

Указатель поворота – 1 шт.

Авиагоризонт АГ – 1 шт.

ГМК-2 – 1 шт.

Компас К-4 – 1 шт.

Часы АЧО (с обогревом б/секундомера) – 1 шт.

Сумка д/карт и принадлежностей (полевая военного образца, прикладывается) – 1 шт.

Мановакуумметр – 1 шт.

Сдаточные испытания.

15.

Определение скороподъемности по барограмме на высоту до 3500 м приведенную КМСА по одной верхней точке с замером горизонтальных скоростей на 1000 м, 2000 м, 3000 м.

Проверка действия приборов электрорадиооборудования в полете.

Проверка на управляемость и устойчивость.

Примечание: Сдаточные испытания в случаях длительного периода не летных дней заменяются полетом на продолжительность длительностью 20-25 минут.

Самолеты должны сдаваться с устраненной девиацией компасов.

Самолеты предъявляются к сдаче с полным оборудованием и приборами положенными по договору, причем все приборы и оборудование должно быть установлено на свои места и действие их должно быть проверено при сдаче самолета.

Мелкий ремонт согласно раздела VII ВСТ 23 СТУ.

Приемка самолетов, их упаковка и сдача, согласно раздела VII ВСТ 23 СТУ (3901,100-106).

8-9 июня 1937 состоялись подлеты привязного электровертолета (геликоплана) А.Г.Иосифьяна на высоту 1 м. испытания велись в мае-июне. двигатель перегревался (4,455).

8 июня 1937 вышло постановление Правительства N 21 "О поставке самолетов с винтами переменного шага" (2324,3; 3858) и в 1938 была подготовлена справка о выполнении этого постановления

| "И-16 - 300 |  |
| --- | --- |
|  | Фактически все самолеты сдавались и сдаются (по договору с УВВС и на 1938) с ВФШ |
| СБ - 200 |  |
|  | Фактически сдали 305 |
| ХАИ-5 все по программе, кроме первых 100 |  |
| И-15 все по программе, кроме первых 200 |  |
|  | Сдали 270 с ВФШ и по решению Правительства в 1938 только с ВФШ |
| ДБ-3 все по программе, кроме первых 150 |  |
|  | В 1937 сдали 45 с ВФШ |
| МБР-2 все по программе, кроме первых 200 |  |
|  | В 1937 сдали 360 с ВФШ и по договору на 1938 также сдают с ВФШ. ВИШ испытывается |
| ДБА все по программе, кроме первых 10 |  |
|  | В 1937 сдачи не было вообще |
| ДИ-6 головная серия в количестве 10 |  |
|  | В 1937 сдали 51 с ВФШ и на 1938 по договору с УВВС - также с ВФШ |
| ДИ-6 Ш завода 1 выпустить с ВФШ |  |
|  | В 1937 выпускали с ВФШ |
| Самолеты типа Вулти, Дуглас, Консолидейтед и Глен-Мартин выпускать все, начиная с первой машины с ВИШ. |  |
|  | В 1937 выпуска не было (2437,78) |
| 2. Принять к сведению, что в 1937 НКОП будут сданы моторы, приспособленные под ВИШ: |  |
| 1) М-25 - М-62 - все по программе |  |
| 2) М-100 - не менее 2000 |  |
| 3) М-85 - 1000 |  |
| 4) М-34 - для ДБА и МБР-2 (2437,74) |  |

8 июня 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 21сс «О поставке самолетов с винтами переменного шага». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 83) (15460).

8 июня 1937 года зам. начальника ЦОМС Аэрофлота Войтов и директор завода № 1 НКОП Сидора писали письмо № 709

В мае 1937 были выпущены

Утверждаю – начальник Управления связи и сигнализации

Технические требования на радиооборудование самолета типа П-зэт

1. Назначение радиоустановки.

Радиоустановка на борту самолета предназначается для вождения самолета по радиомаякам и приема на самолете метеосводок и распоряжений диспетчера.

II. Тип радиостанции.

На самолете должна быть установлена приемная радиостанция типа РСРМ завода Орджоникидзе.

Примечание: В случае невозможности приобрести к моменту выпуска первого самолета радиостанции РСРМ может быть установлена радиостанция типа В2.

III. Антенны.

1. На самолете должны быть установлены 2 антенны жесткая и выпускная.

2. Радиоустановка должна иметь возможность работать на жесткую и выпускную антенны в зависимости от назначения радиостанции. Переключение антенн должно осуществляться при помощи одной манипуляции.

3. Ввод жесткой антенны должен производиться с надежной изоляцией, чтобы при обледенении ввода не происходило замыкания на корпус самолета.

4. Выпускная антенна должна устанавливаться таким образом, чтобы антенный канатик не задевал за части конструкции самолета в полете при любой длине канатика.

При этом должна быть предусмотрена достаточно надежная изоляция ввода антенны и наименьшее емкостное влияние, обеспечивающее заданную техническими требованиями дальность действия радиостанции.

IV. Питание радиоустановки.

1. Питание радиостанции типа РСРМ или В-2 осуществляется во всем согласно техническим требованиям на эту аппаратуру от РУН 10.

2. Управление радиостанцией.

3. Управление радиостанцией должно быть рассчитано на пилота (3901,85).

8 июня 1937 года письмо № 1044сс в СНК Базилевичу

На В/№ 379ко от 5 июня 1937 года

Возвращаю Вам обратно проект постановления КО “О 37 мм авиационной автоматической пушке конструктора Кондакова” с визой Рухимовича М.Л.

Приложение: проект постановления и заключение Ворошилова на 2 листах (3830,19).

8 июня 1937 вышло постановление Правительства N 22с "О скоростном авиапулемете системы Савина и Норова" (1997).

Постановление N 22сс КО 8 июня 1937 года

О скорострельном авиационном пулемете системы Савина и Норова

2. Обязать НКОП изготовить серийную партию пулеметов Савина-Норова в 120 штук на заводе N 2 (Ковров) и подать их на войсковые испытания в следующие сроки:

а) 60 шт. не позже 1 октября 1937 года

б) 60 шт. не позже 31 декабря 1937 года.

3. Обязать НКОП (Кагановича) по истечении 6-ти месяцев со дня подачи ему пулемета “СН” спроектировать и изготовить опытную партию турельных и крыльевых установок на 10 самолетов и сдать таковые на войсковые испытания (3934,7).

8 июня 1937 г. Комитет Обороны постановил дать заказ на серийный выпуск пулемета СН, присвоив ему наименование “7-62-мм скорострельный авиационный пулемет обр. 1937 г. системы Савина — Норова”. Пулемет был спроектирован и изготовлен в турельном, синхронном и крыльевом вариантах. Установка для крыльевого пулемета была разработана самими конструкторами, а для турели — конструкторами И.В. Веневидовым и Г.М. Можаровским (10695).

8 июня 1937 г. Комитет Обороны постановил дать заказ на серийный выпуск пулемета СН, присвоив ему наименование «7,62-мм скорострельный авиационный пулемет обр. 1937 г. системы Савина - Норова» (11316).

8 июня в 1937 году постановление КО №22с "О скоростном авиапулемете системы Савина и Норова". Комитет Обороны постановил дать заказ на серийный выпуск пулемета «СН», присвоив ему наименование «7,62-мм скорострельный авиационный пулемет образца 1937 г. системы Савина — Норова».

8 июня 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 22сс «О скорострельном авиационном пулемете системы Савина и Норова». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 86) (15460).

8 июля 1938 Постю правительства № 22сс заводу ИНЗ-2 (Инструментальный завод № 2 (ИНЗ-2) им. К.О. Киркиж ВСНХ, НКТП, Ковровский пулеметный завод ГУВП ВСНХ, ГС завод № 2 им. К.О. Киркиж НКОП, ГС Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени завод № 2 им. К.О. Киркижа НКВ, Завод № 2 им. В.А. Дегтярева MB, А-7393, ПО, ГП, АООТ, ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (ЗиД) /г. Ковров Нижегородской ж/д/ /601900 г. Ковров Владимирской обл. ул. Труда, 4 тел. 303-89, 326-90) поручено освоить выпуск авиационного пулемета СН (Савина и Нарова). За невыполнение данного задания приказом № 42сс от 4.02.1938г. был снят начальник цеха Долгушев (11982).

8 июня 1937 г. началась подготовка к полигонным испытаниям истребителя И -16 вварианте ракетоносца, когда на имя начальника ни лба НИИ ВВС РККА комбрига Коробова поступило ходатайство от начальника УМТС ВВС РККА комдива Базенкова: «Прошу выделить из числа имеющихся в НИИ ВВС РККА пулеметных самолетов И-16 М-25 один самолет этого типа для вооружения его установками для стрельбы РС-82. Работы по вооружению указанными установками будут произведены НИИ-3 НКОП в НИИ ВВС» (11402).

8 июня 1937 г. было письмо Командиру 65-й истребительной эскадрильи тов. Рычагову (г. Киев) от начальника 4-го отдела АВ ВВС военинженера 1 ранга Лармана:

«Прошу срочно сообщить, возможно ли в Вашей эскадрильи проведение войсковых испытаний ракетных снарядов калибра 82 мм на семи-восьми самолетах И-15, имеющихся у Вас и части. Для организации испытаний от нас вам Потребуется:

- монтаж установок для РС на самолетах, который может быть произведен лишь средствами парковых мастерских, так как потребуется усиление нескольких нервюр вкрыле;

- наличие полигона, позволяющего проводить стрельбу и воздухе на (станцию до 5 км и по земле до 3 км;

- мишенная обстановка: буксируемые конуса, круг на земле для определения рассеивания и мишени, обозначающие пехоту в походе; " - наличие склада боеприпасов для хранения снарядов.

Деньгами на организационные расходы, а также техническим руководствомво время монтажа и испытаний будете обеспечены по линии АВУВС. О Вашем решении прошу поставить меня в известность».

Летный состав отряда испытателей

| Должность | Звание, фамилия, инициалы | Летный стаж | Освоены типы машин | Налег на И-15, ч | Задания на И-15 по КОП в 19 '7г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Командир отряда | Лейтенант Смирнов Н.А. | 7 лет | Р-1. И-3, И-5, И-15, И-16 | 35 | 3 первых зачетных упражнения |
| Командир звена | Лейтенант Проскокин И. А. | 7 лет | Р-1. И-3, И-5. И-15, И-16 | 20 | 3 первых зачетных упражнения |
| Л етч и к | Военлет Барыбин И.Д. | 2 гола | И-3, И-5. И-15. И-16 | 13 | Первая задача |
| Летчик | Военлег Иваном С. И, | 2 юда | И-3, И-5. И-15. И-16 | 10 | Первая задача |
| Лс I ч и к | Военлет Волков А. И. | 6 месяцев | И-3. И-5, И-15 | 15 | Первая задача |
| Летчик | Военлст Верещагин Н.М. | 6 месяцев | И-3, И-5, И-15 | 18 | Первая задача |

Паспорта самолетов И-15, задействованных в войсковых испытаниях РС-82

| Заводские номера самолетов | Налет за время испытаний | Число посадок | Число отстрелянных РС |
| --- | --- | --- | --- |
| 9826 | 19 ч 45 мин | 75 | 243 |
| 9745 | 23 ч 45 мин | 82 | 186 |
| 9754 | 18ч 29 мин | 76 | 233 |
| 9755 | 24 ч 44 мин | 90 | 241 |
| 9674 | 12 ч 25 мин | 45 | 138 |
| 9741 | 14 ч 15 мин | 34 | 196 |
| 9947 | 13ч 14 мин | 46 | 118 |

Из Москвы в Киев и обратно секретные пакеты доставляли около полутора месяцев (11402).

8 июня в 1937 году признан мировым рекордом перелет Письменного и Кузнецова на поплавковом «АИР-6» по маршруту Киев-Батуми. Спортивная комиссия Центрального аэроклуба постановила: "Засвидетельствовать расстояние по прямой линии (по ортодромии), пройденное без посадки пилотом майором государственной безопасности Письменным Я. и борттехником Кузнецовым В., равным 1297 км 100 м". Как особо сложный он был отмечен специальным дипломом ФАИ (14916).

8 июня 1937 последовал приказ Политбюро: «Разрешить беспосадочный перелет по следующему маршруту: Москва — Земля Франца-Иосифа — Северный полюс — Северная Америка» экипажу в составе В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова. Готовность к полету назначили на 10–12 июня. Но в тот же день комиссия обороны сочла более надежным для второго полета С.А. Леваневского и М.М. Громова. Ее аргументация оказалась столь убедительной, что Политбюро пришлось согласиться с неожиданным предложением и изменить собственную программу «рекордов дальности». 11 июня оно приняло решение «разрешить полет экипажу в составе Громова, Юмашева и Данилина по маршруту Москва — Северный полюс — США в одно временном с полетом тт. Чкалова, Байдукова и Белякова» (20487).

8 июня 1937 опросом членов ПБ

481,- О безпосадочном перелете т,Чкалова.

Разрешить безпосадочный перелет по следующему маршруту: Москва - Земля Франца Иосифа - Северный полюс - Северная Америка.

Для организации перелета и его проведения создать правительственную комиссию в составе:

председатель - Народный Комиссар Оборонной Промышленности СССР - т. Рухимович;

члены - Зам. Наркома Оборонной Промышленности СССР - т. Каганович М.М.

Зам. Наркома Обороны, начальник ВВС РККА командарм П ранга - т.Алкснис Я.И.

Зам.нач. Главсевморпути - т. Янсон.

Состав экипажа утвердить:

Командир экипажа - герой Советского Союза - летчик- испытатель - Чкалов В.П.

Второй пилот - герой Советского Союза - летчик-испытатель - Байдуков Г.Ф.

Штурман - герой Советского Союза - инженер 1-го ранга АОН НКО - Беляков А.В.

На Наркомат Оборонной Промышленности возложить:

а) подготовку всей материальной части;

б) всестороннее испытание ее;

в) подготовку перелета в целом.

На Наркомат тяжелой Промышленности возложить:

Обеспечение тренировочных полетов и перелета горючим, смазочным, электрооборудованием и другими материалами.

На Наркомат Обороны возложить:

а) обеспечение связи при тренировочных полетах и перелета.

б) Обеспечение тренировочных полетов и перелета в части обслуживания самолета на Щелковском аэродроме.

в) Подготовку подведомственной сети аэродромов и радиостанций по маршрутам перелета на территории СССР.

г) Обеспечение медицинского обслуживания (возложить на медицинский Институт ВВС РККА).

д) Обеспечение метеообслуживания во время тренировочных полетов и обеспечение перелета по метеообслуживанию совместно с Главным Метеорологическим Управлением.

е) Обязать военного атташе в Америке собрать необходимые данные по аэродромам, метеообслуживанию и связи по маршруту перелета и оказать содействие при перелете. Обеспечить связь, метеообслуживание и аэродромы для посадки при полете через Америку.

7. НКСвязи, в соответствии со схемой связи по перелету обеспечить готовность всей сети и бесперебойную ее эксплоатацию по указанию УС РККА и совместно с последним обеспечить связь при полетах по маршруту в СССР и заграницей.

8. Главному Управлению метеорологической службы при СНК обеспечить перелет метеообслуживанием по всему маршруту перелета, проводя работу совместно с ГАМС УВВС РККА (в СССР и за границей).

9. Наркоминделу обеспечить:

а) разрешение полета над странами в соответствии с намеченным маршрутом;

б) получение метеосводок и организацию связи по указанию главного Управления метеорологической службы при СНК и УС РККА.

10. Главному Управлению Северного Морского Пути обеспечить перелет метеосводками, связью, аэродромами по маршруту полета и всеми имеющимися средствами и мероприятиями. на случай вынужденной посадки.

11. Аэрографическому Институту ГУГВФ обеспечить картами по маршруту к 10 июня с.г.

12. Обязать все перечисленные организации иметь готовыми к вылету и проверенными материальную часть, летный состав, метеослужбу, связь к 12 июня 1937 г. Вылет произвести в соответствии с благоприятными метеорологическими условиями.

13. Главному Управлению погранохраны НКВД обеспечить мероприятия на случай вынужденной посадки.

14. Обязать Зам. Наркома Оборонной Промышленности СССР т.К агановича М.М. зарегистрировать перелет в Международной Федерации, для чего предусмотреть выполнение всех необходимых формальностей.

15. Отпустить из резервного фонда' СНК СССР для организации перелета в распоряжение Зам.Наркома НКОП - т.Кагановича М.М. 1.000.000 рублей и в иностранной валюте - 150.000 долларов

16. Народному Комиссариату Путей Сообщения обеспечить безперебойную и быструю доставку грузов, связанных с перелетом (бензин,материалы), обеспечить хранение бензина в цистернах на колесах на сроки, необходимые для обеспечения перелета.

Выписки посланы: т.т. Молотову, Рухимовичу, Кагановичу М., Ворошилову, Янсону, Ежову - все;

Межлауку В. - 1,5,12; Халепскому - 1;7,12; Литвинову -1,8,9; Ткачеву - 1,11, Кагановичу Л. - 1,16.

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

Другие оборонные отрасли:

8 июня 1937 г.

В.СРОЧНО.

№ 1042сс

НАЧАЛЬНИКУ VIII-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКОП

тов. НЕЙМАНУ.

По поручению т. РУХИМОВИЧА М.Л. направляю Вам на заключение письмо т. ВОРОШИЛОВА № 27222сс от 4.VI.37 г. с приложениями о боевом использовании танков Т-26.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 13-ти листах (Подлежит возврату с В/заключением к 13-му июня с.г.).

НАЧ. СЕКРЕТАРИАТА НАРОДНОГО КОМИССАРА (КРЮКОВ)

2 экз.

7.VI-37 г.

еш/АГ.

РГАЭ Фонд 7515 Опись 1 Дело 11 лист 98 (17519).

Авиапромышленность:

9 июня 1937 Поликарпов подписал эскизный проект ВИТ-2, в котором воплотились все идеи, не попавшие в ВИТ-1. Предполагался универсальный самолет способный в полевых условиях трансформироваться в средний скоростной бомбардировщик с бомбоотсеком на 800 кг бомб, пикирующий бомбардировщик, штурмовик, дальний разведчик, истребитель крупных наземных и воздушных целей, а также самолет сопровождения. Военные также требовали наличие люковой установки для защиты нижней полусферы. В эскизном проекте было предложено 8! основных боевых схем, по сути, это был проект ни много ни мало, первого в истории многоцелевого истребителя-бомбардировщика.

Ключевым моментом проекта было то, что смена состава вооружения и оборудования предполагалась исключительно в условиях строевого аэродрома, об этом 31 мая 1937 г. военпред завода № 84 писал начальнику 2-го отдела УМТС ВВС РККА бригинженеру Александрову(19850).

9 июня 1937 КО постановил дать заказ на серийный выпуск пулемета СН, присвоив ему наименование “7.62 мм скорострельный авиационный пулемет обр. 1937 системы Савина - Норова” (3996, 73).

9 июня 1937 года Базилевич подготовил записку Молотову:

2. В соответствии с Вашим указанием Ворошилов и Рухимович согласовали и завизировали проект постановления КО “О 37 мм авиационных автоматических пушках конструктора Кондакова”.

Проектом предусмотрено:

к 1 ноября изготовить заказанную ВВС серию 5 шт. 37 мм автоматических пушек Кондакова;

опытную установку 37 мм автоматической пушки произвести в передней части самолета ДБ-3 и предъявить на испытания 1 сентября 1937 года;

построить и подать на госиспытания опытной образец специального пушечного истребителя под 37 мм автоматическую пушку Кондакова.

Прошу проект Рухимовича и Ворошилова разрешить голосовать опросом членов КО (3830,3).

9 и 23 июня 1937 НИИ-3 дважды сообщало Начальнику АВ ВВС РККА бригадному инженеру И.Ф.Сакриеру о возможности этого крайне нежелательного перерыва в испытаниях испытания установочных партий РС-82 и РС-132. Только 29 июня письмом начальник 11 отдела 4 ГУ НКОП тов.Вайншток дал указания директору завода № 6 об отгрузке в адрес склада №36 (ст. Лосиноостровская) 200 кг пороха НГВ-24 (11402).

Другие оборонные отрасли:

9 июня 1937 вышел приказ НКТП № 80с. Об обеспечении заводов 7-го ГУ НКОП СССР оборудованием. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 167-174) (15246).

9 июня 1937 вышел приказ НКТП № 81сс. О проверке выполнения приказа НКТП СССР № 14сс от 7 февраля 1937 г. (РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 38. Д. 305. Л. 175-179) (15246).

Авиапромышленность:

10 июня 1937 г. Приказом № 00129 заводу № 39 (Краснознаменный завод № 39 им. В.Р. Менжинского НКВМ, ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП, «Ремвоздухзавод № 1» УВВС, Завод «Авиаработник», Иркутский машиностроительный завод, Иркутский авиационный завод (ИАЗ) им. 60-летия СССР, А-3621, Иркутское авиационное производственное объединение (ИАПО), ОАО «ИАПО», ОАО «ИАЗ» / г. Москва Беговой пр. п/я 2400 «Колесо» (1938 г.);  г. Иркутск/ /664020  г. Иркутск ул. Новаторов, 3 ИАПО: тел. 42-11-68, -58; «Иркут»: 32-29-09/ /Московское представительство: ул. Б. Молчановка, 30/7 стр. 2 тел. 290-34-04; 121019 Б. Афанасьевский пер., 15 тел. 291-41-66/) поручено провести заводские испытания ДБ-3 с радиостанциями: РСБМ - к 15.07.1937 г.; РСД - к 15.08.1931с; РСДМ - к 25.09.1937 г. В 11.1937 г. на завод № 126 дня освоения производства ДБ-3 передан комплект чертежей и самолет-эталон, командировано 10 специалистов (11982).

10 июня 1937 вышло постановление КО N 26 "О перелете т. Леваневского через Северный полюс в Америку на самолете ДБ-Абис" (2324,3).

10 июня 1937 вышло протокольное постановление КО N 5 "О полете т. Громова по маршруту Москва - Северный полюс - США (2324,2).

10 июня 1937 вышел приказ НКОП N 00129 "Об обеспечении авиации радиооборудованием и устранении недостатков в сдаваемых радиостанциях для авиации" (2358).

10 июня 1937 вышел приказ НКОП № 00129. Об обеспечении авиации радиооборудованием и устранении недостатков в сдаваемых радиостанциях для авиации. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 72. Л. 30-32) (15244).

10 июня 1937 г. Приказом № 00129 заводу (Завод № 21 ИМ. Енукидзе ВСНХ, НКТП, Орденоносный завод № 21 им. С. Орджоникидзе НКОП, НКАП, МАП, Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе, Горьковское авиационное ПО (ГАПО) им. С. Орджоникидзе, Р-6719, Нижегородское АПО, Нижегородский государственный авиационный завод (НГАЗ) «Сокол», ОАО «НАЗ «Сокол» / г. Нижний Новгород, 1 п/я 6 «Сила» (1929-ЗО г.); Канавино п/я 9 «Сила» (1930 г.-);  г. Горький, 35 Сталинский р-н ул. Советская (1937 г.)/ /603035  г. Нижний Новгород ул. Чаадаева, 1 тел. 46-75-01/) поручено провести заводские испытания И-16 с радиостанциями: РСИ-1 - к 15.08.1937 г., РСИ-2 - к 1.01.1938 г. (11982)

10 июня1937, согласно М.М.Громову: «в 7 часов вечера, я был принят товарищами Сталиным, Молотовым, Ворошиловым, Межлауком. На приеме присутствовали также товарищи Алкснис и Рухимович…

Мы летим на первом, выпушенном в нашей стране, самолете АНТ-25. Чкалов, Байдуков и Беляков летели на втором, улучшенном образце. Но те усовершенствования, которые введены на второй машине, добавлены и в нашей.

На нашем самолете оставлено двойное управление (на машине Чкалова, Байдукова и Белякова оно снято). При двойном управлении удобнее производить смену вахт. Самолет ни одной секунды не будет оставаться без управления.

Организация радиосвязи у вас будет несколько иная, чем в первом перелете. Мы думаем держать связь с одной, максимально с двумя станциями у нас в СССР, а также и в Америке, когда перелетим за полюс. Это освободит экипаж от настройки на различные станции, облегчит его работу, сэкономит силы» (21249).

10 июня 1937 опросом членов ПБ

485.- Вопрос НКВнешторга.

Разрешить НКВТ подписать (через т. Розова) договор о покупке оборудования завода Чарльстон за 1.250 тыс.дол ларов за наличный расчет.

Выписки посланы: т.т. Розенгольцу, Рухимовичу, Базилевичу.

497.- Вопрос НКОП.

Утвердить следующий состав экипажа т. Леваневского:

1. Второй пилот- т. Костанаев Н.Г.

2. Штурман т. Левченко В.И.

3. Первый бортмеханик т. Побежимов Г.Т.

4. Второй бортмеханик т. Годовиков Н.Н.

Выписки посланы: т.т. Ворошилову, Рухимовичу,Молотову, Потемкину, Ежову, Янсону

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

Другие оборонные отрасли:

10 июня 1937 вышел приказ НКОП № 00128. Об обеспечении порохами трубочного производства. (РГАЭ. Ф. 7515. Оп. 1. Д. 72. Л. 26-29) (15244).

10 июня 1937. Постановление Комитета обороны при СНК СССР № 25сс «О покупке оборудования завода “Чарльстон”». (ГА РФ. Ф. Р-8418. Оп. 28. Д. 25. Л. 93) (15460).

10 июня 1937 вышло Постановления Комитета Обороны, которым предприятия оборонного значения были переведены на особое положение в отношении снабжения их сырьем, оборудованием, топливом, энергией и т.п. Был введен на предприятиях институт парторгов ЦК ВКП (б), подотчетных только ЦК, а также принят повышенный план текущих заказов.

Это позволило переоборудовать и расширить мощности действующих предприятий, осуществить ряд организационных мер, благодаря чему удалось достичь увеличения объема поставок в последующие годы (18406).

Армия:

10 июня 1937 чрезвычайный пленум ВСуда создал Специальное судебное присутствие в составе Ульриха, Алксниса, Блюхера, Буденого, Шапошникова, Белова, Дыбенко, Каширина, Горячева. Состоялось и подготовительное заседание и решили слушать в закрытом судебном заседании без участия защиты и обвинения и вызова свидетелей (3304,85).

10 июня 1937 итальянские зенитчики сбили два Р-Z. Страдали и от истребителей. Пытались спастись собираясь в плотный клин или клин звеньев. Разогнавшись в пологом пикировании по очереди концентрировали огонь на одной (головной) атакующей машине и 15 июня сбили CR.32. Штурмовики сопровождались истребителями из расчета один к одному и к ним не могли пробиться. Летали группами из 3-15 машин и бомбили с 400-1000, а в плохую погоду с 1500-200 (1805,11).

10 июня 1937 г. Письмо командарма 1-го ранга И.Э. Якира наркому внутренних дел Н.И. Ежову.

Народному комиссару внутренних дел Н. И. Ежову

Если сочтете возможным и нужным, прошу передать в ЦК и НКО.

Я все сказал. Мне кажется, я снова со своей любимой страной, с родной Красной армией. Мне кажется, я снова тот честный, преданный партии боец, каким я был около 17 лет, и я поэтому смею поставить ряд вопросов перед вами, ряд последних мыслей и предложений.

Вопросы организационные. Стрелковая дивизия. Штат ее ориентировочно должен равняться 17 000 чел. Ее мощь огневая в первую очередь должна сделать ее сильнее польской и германской даже дивизий. По человеку, по нашему прекрасному людскому составу она всегда будет сильнее дивизии противника. В стрелковой дивизии надо обязательно значительно усилить противотанковую и противовоздушную[1], особенно мелкокалиберную автоматическую артиллерию. Количество противотанковых пушек в дивизии должно как минимум равняться 60 — лучше 72. По 6-орудийной батарее на батальон 54 и резервный 3-батарейный дивизион 18 пушек, по батарее при стрелковом полке или в виде отдельного дивизиона в распоряжении командира дивизии (большого значения не имеет), лучше при дивизии для усиления самого танкоопасного направления.

Если путем специальных конструкций не удается сделать противотанковую пушку одновременно и противовоздушной, что надо снова и снова пробовать и добиваться, то при стрелковой дивизии, кроме одного дивизиона 76-мм пушек типа 31-го года (ее надлежит улучшить и снабдить значительно более усовершенствованным снарядом) в дивизии нужно иметь минимально 4—6-орудийные противовоздушные мелкокалиберные батареи: три при стрелковых полках и одну при штабе дивизии, для работы по боевой, в том числе низколетающей авиации противника. Калибр этой автоматической артиллерии 37 или 45 мм. Остальные вопросы артиллерийского вооружения дивизии — увеличение количества гаубиц, содержание в стрелковой дивизии двух артполков — правильно, как мне кажется, решены на последнем артсовещании в Москве у наркома. Дабы облегчить и сделать более подвижной такую 17-тысячную стрелковую дивизию, надо значительно уменьшить в ней количество лошадей и увеличить количество автомашин, тракторов и тягачей. Это укоротит ее колонны, сделает более быстрым развертывание в боевые порядки и, следовательно, повысит боеспособность. Наша промышленность уже в 1937—1938 г. позволяет это сделать. Автомобиль и трактор понизят значительно опасность от авиации противника. Остальные вопросы организации стрелковых войск в последнем варианте, предлагаемом Генштабом РСК, мне кажется, решены правильно.

Красная армия располагает очень большим количеством танков. Большая половина их придана дивизиям стрелковым и кавалерийским и в какой-то части может оказаться на второстепенных направлениях. Это хорошо для совместного обучения пехоты и артиллерии с танками в мирное время, но это может затруднить использование части танков на нужных оперативных направлениях. Сохраняя танки в дивизиях, я считаю необходимым такую организацию управления их в стрелковом корпусе в виде командной головки небольшого тыла и небольшой ячейки связи, которая позволила бы в случае нужды использовать часть этих танков в виде полков или бригад трехбатальонного состава.

17-тысячная дивизия военного времени во всех пограничных районах — в мирное время, должна иметь 10-13 тыс. чел., чтобы сделать ее мобилизуемой и повышенной готовности. 5—6 дивизий на западной границе и соответствующее количество дивизий на Дальнем Востоке должно содержаться в штатах военного времени или очень близких к тому. Это необходимо как раз для учебы всего высшего начсостава в мирное время, так и для того, чтобы иметь минимум дивизий, готовых действовать в любое время. Все дивизии, кроме пограничных, могут быть двойного развертывания, но с наличием для этого специальных подвесков кадра командиров.

Самый крайний минимум количества стрелковых дивизий на военное время — 170. Этого количества недостаточно для ведения одновременной войны на Западе и на Востоке. Для такой войны нашей стране необходимо иметь около 200 (двухсот) стрелковых дивизий — 30—50 из них могут иметь значительно меньшие кадры мирного времени и иметь более поздние поэтому сроки готовности — не позже однако конца первого месяца войны. Доказательства этой моей мысли я могу дать дополнительно, если потребуется, она мною докладывалась как в Генштабе, так и наркому.

Лучше содержащиеся в мирное время стрелковые дивизии иметь кадровыми, величина кадров мирного времени может колебаться от пограничных 136 и 10-тысячных до 5—6-тысячных внутренних с тем, чтобы в последних была обеспечена подготовка высоких квалификаций и специальностей. Однако, если бы оказалось невозможным содержать такое количество стрелковых войск в мирное время, часть внутренних дивизий может содержаться и как территориальные — желательно, чтобы таких было немного. Количество их будет зависеть от цифры намеченных для пехоты полков. Цифра 200 стрелковых дивизий военного времени может вызвать острые возражения, но я исхожу из большой войны на Западе и Востоке и считаю эту цифру ориентировочно правильной.

Кавалерийские соединения дивизии и корпуса. Кавалерийских дивизий в том виде, в каком они у нас существуют, — много, безусловно, больше, чем нам можно применить в войне. В КВО 9 кавдивизий, да еще почти 4 подойдет, в БВО будет примерно столько же, Ленинград тоже имеет значительное количество кавдивизий. Я отнюдь не против конницы на наших часто бездорожных театрах, но количество конницы безусловно надо сократить, вернее часть конницы обязательно надо переформировать в легкие мотомехдивизии. Несмотря на то, что наши кавдивизии — сильные дивизии благодаря большому количеству автоматического оружия, артиллерии и быстроходных танков, все же они подвержены тяжелым ударам противника как — и особенно с воздуха — пулей, бомбой и химией, так и с земли. Количество коней огромно, густоты и скопления неизбежны, если даже лучше учить конницу бою, крупных целей из себя конница представляет множество, а от химии коню пока деваться некуда. Несмотря на это, я за сохранение значительной части конницы, могущей победно действовать на наших театрах. Я считаю лишь, что уже к 1938 г. около 30% кавдивизий КВО (3 или даже 4 кавдивизии из 9) надо переформировать в мотомеханизированные или даже моторизованные (если промышленность не дает еще достаточного количества вездеходов) дивизии. Это значительно повысит их боеспособность, уменьшит уязвимость с воздуха и сделает значительно более дальнобойными. Ориентировочный штат решится уже в 1937 г. из работы над опытными моторизованными полками во 2-й кавдивизии КВО и дивизий БВО и ЛВО. Вопрос о коннице стоит уже 2— 3 года, но С.М. Буденный постановку его принимает как личную обиду. И сейчас он будет ругать меня за это предложение.

Переформирование ориентировочно 12 кавдивизий в мотомеханизированные или моторизованные естественно уменьшит на такую же цифру количество нужных нам стрелковых дивизий.

Танковые соединения. Наши танковые механизированные бригады слабы: при трехтанковом взводе и трех батальонах — такая бригада даст для боя 100—120 танков. Этого безусловно мало. Я не буду вдаваться здесь в спор о 36 и 5-танковом взводе, ибо дело не в этом, если учебная работа и испанская проверка отвергнут 5-танковый взвод, то можно увеличить количество взводов и рот. На основе ряда учений я считаю, что в механизированной танковой бригаде должно быть 200—220 танков. Обязательно должны быть увеличены средства усиления, и в частности артиллерия. Существует взгляд, что все танки — артиллерия и что танкам поэтому придавать артиллерии не следует. Это неправильно, по-моему. Танки будут драться совместно со своей пехотой и артиллерией, но они же будут вести в нашей армии и самостоятельные бои и, я думаю, даже в крупных соединениях, быть может, и в составе механизированной армии. На этот случай, да и при совместной работе с[о] своей пехотой, танковым соединениям нужна своя самоходная или транспортируемая тягачами артиллерия с большой гаубичностью и солидной разрывной силы снарядом. Этой артиллерией в глубине будут делать то, чего не может сделать 45-мм пушка танка, будут разбивать и выковыривать прочно устроившиеся огневые в первую очередь противотанковые точки противника. Вот почему я считаю обязательным усиление наших бригад своей артиллерией — дивизионом 4-батарейного состава. Очень слабы в наших танковых бригадах переправочные средства, их очень мало и вне бригад, в распоряжении командующих армиями и фронта. Театр как севернее Полесья, так и к югу от него пересечен очень большим количеством речных преград. Каждые 20-30 километров река или речка. Оставление в нынешнем составе наших переправочных, понтонных и саперных средств может поставить в исключительно тяжелое положение наши танковые части. Как в танковых войсках, так особенно в распоряжении главного командования переправочные средства должны быть усилены с учетом потребной их грузоподъемности.

Специальные войска: части связи, саперные, понтонные и друг[ие]. Специальными войсками, и особенно частями связи, никто толком не занимается, в них вредительством поэтому заниматься легче всего. Позже, когда я буду говорить о материальной части, я скажу о радиостанциях, кабелеаппаратах. Сейчас только об организации. В Киеве стоит полк связи. Этот полк в военное время имеет коэффициент развертывания почти 30 — это значит, что Киевский полк связи должен сформировать около 30 частей. При большой квалификации большинства специальностей связистов: электрики, радисты, работники быстропечатающей аппаратуры, такое развертывание совершенно невозможно. Полк к тому же территориальный. Даже полностью учитывая наличные в Киеве ресурсы гражданских связистов, полк не может обеспечить и 50% задач, ложащихся на него в военное время. Совершенно аналогичное положение с[о] специальными радиочастями. Нужно срочно увеличить количество частей связи на Правобережье. Я убежден, что аналогичное положение и в БВО, и в ЛВО. Непринятие срочных мер может привести к затруднению, а местами даже срыву управления войсками. О саперных и понтонных войсках я говорил выше в связи с танковыми.

Как Управление связи РККА, так и Инженерное управление РККА надо обязательно усилить, иначе они не могут справиться как с результатами вредительства, так и со своими оргвопросами.

Войска противовоздушной обороны и ПВО. Этот участок особенно поражен как вредительством, так и полным до недавнего времени к нему невниманием со стороны Генштаба. Я меньше знаю ПВО страны и хорошо знаю ПВО Украины. Сегодня на Украине мы очень слабы, чтобы не сказать немощны, в ПВО. Все части ПВО, особенно стационарные, пунктовые киевские, имеют такой территориальнокадровый штат, который совершенно лишает их боеспособности при очень коротких сроках готовности. 26—28 чел. в батарее киевского единственного зенитного артиллерийского полка не позволяют ни наблюдать, ни поправляться, ни убойно стрелять. Количество батарей для обороны Киева совершенно недостаточно. Прожекторный батальон переформировывается в полк — территориальный, не обеспечивает и одного полка, средств связи киевская бригада ПВО не имеет почти никаких, и без них лишена возможности управлять дивизионами.

В Киеве числится на бумаге, но нет ни одного баллона заграждения. Это, плюс вредительство, о котором я писал в показаниях, ясно рисует картину ПВО г. Киева. На ответственных для стратегических перевозок ж.-д. мостах стоят дивизионы НКВД со старыми пушками без прицельных приспособлений, без прожекторов и связи они охранять мостов не могут. В войсках непосредственно дело ПВО также очень запущено. Даже не все корпуса, стрелковые и кавалерийские, имеют по одному зенитному артдивизиону. Значительная часть этих дивизионов вооружена старой пушкой. В стрелковых и кавалерийских дивизиях на сегодня никакой зенитной артиллерии нет. Все это не позволяет создать даже приблизительную систему охраны войск от воздушного противника. Я упустил еще, что огромный некомплект тракторов делает значительную часть зенитной артиллерии неподвижной.

Нужно серьезных людей поставить на дело ПВО, на это исключительно важное дело, и дело это можно поднять, исправить результаты вредительства в короткий срок. Нужно еще ликвидировать беспризорность ПВО. Военную часть активной ПВО я осветил кратко на примере Киева. Решительных мероприятий и большой настойчивости требует упорядочение пассивной ПВО, выполняемой местными советами и наркоматами. Надо переломить несерьезное, шутливое отношение к воздушной опасности. На местах ни один ответственный за это дело работник им не занимается. Все сваливают на третьестепенных специально нанятых «знатоков» ПВО из числа безработных командиров запаса и сомнительных прожектеров-инженеров. Какие чудовищные проекты подчас разрабатывают эти люди, проекты убежищ герметизированных комнат, людских и конских дезинфекционных камер! Эти проекты автоматически, штампуются и затрачиваются миллионы на ненужное, очень часто вредительское, дело. Чего бы, казалось, проще: дать элементарные отправные данные и перечень утвержденных ПВО РККА проектов. Очень слабы наши пожарные команды, в частности в Киеве. Пожарные команды могут быстро приехать и показать, как тушат 2—3 пожара. Десяток крупных пожаров поставит их в очень тяжелое положение, я не говорю уже о специфических киевских трудностях, где вода и свет на одном кабеле и когда при налете выключаешь свет, не можешь тушить пожаров. Я не знаю, но думаю, что в Москве и Ленинграде пожарные не способны справиться с одновременным тушением значительного количества пожаров. Если строго посмотреть, то окажется, что и милиция, даже при своем внешнем виде и подготовке, не научена локализовать большие очаги поражения и организовывать порядок при налете. Дело ПВО требует исключительного внимания и настойчивости для своего упорядочения.

Военно-воздушные силы. У нас летчики замечательные люди, у нас хорошие машины, но результаты вредительства велики, и я должен остановиться на ряде вопросов. При могущественном воздушном флоте соотношение разных видов авиации, по моему убеждению, неправильное, он не т.к. следует разложен по полочкам. Судя по Киевскому военному округу, такое же, я знаю, положение и в других округах по границе, очень велика в нашем воздушном флоте вспомогательная авиация, в частности разведывательная. Сейчас, правда, у нее большой некомплект машин, но соотношение приходится считать по процентам, получающимся из штатного состава. Эта авиация, имея очень серьезные учебные задачи — разведывать, сноситься по радио, фотографировать, корректировать артогонь, своими летнабами знать боевые порядки наземных частей и соединений, быть готовой к дневным, ночным, дальним и слепым полетам, стрелять, — не может одновременно быть хорошо подготовленной к боевым действиям и бомбежке. По-серьезному на нее в этом деле рассчитывать трудно. Таких самолетов только по КВО с учетом разведывательных эскадрилий армии и корпусных отрядов в военное время наберется около 400, может быть, несколько меньше (я говорю по штату).

Истребительная авиация. Я отнюдь не оспариваю ее большой значимости, но говорю в данном случае о нападающей на земного противника авиации и помню, что наиболее распространенный наш истребитель не имеет бомбодержателя и сегодня не может бомбить противника.

Эта исключительно важная для охраны войск, особенно конницы, танковых соединений, узлов, мостов и пунктов авиация сможет по войскам и аэродромам противника работать только пулеметами. Ее — истребительной авиации — по КВО будет (я все время говорю о 1937 г.) тоже около 400 машин: две бригады, две эскадрильи в тяжелых бригадах и три эскадрильи в конных корпусах. На 1937 г. мы имеем только одну штурмовую бригаду на старых ССС, измененных Р-5 и одну легкобомбардировочную бригаду на неполноценной машине Р-Зет. Прибавится еще одна-две эскадрильи из других мест. Следовательно, способной по своей обученности и специальному предназначению действовать по войскам, аэродромам и значимым пунктам противника боевой авиации у нас на театре получится 220—250 самолетов. Такое соотношение я считаю неправильным. Я отдельно учитываю 2 тяжелые бригады ТБ-3, т.к. они имеют свои глубинные задачи. К 1938 г., когда вступят в строй новые бригады СБ, соотношение изменится, но недостаточно, и останется еще неправильным. Я считаю правильным намеченное увеличение истребительной авиации для пункта Киев (надо добиться того, чтобы вся истребительная авиация, и И-16 в частности, имела бомбосбрасыватели), но считаю остро необходимым увеличение бомбардировочной авиации, в том числе частично за счет вспомогательной — разведывательной. Следующий вопрос касается парковой службы. При необходимости работать авиации как минимум с двух зон — передовой и тыловой, а также в связи с тем, что на ряде аэродромов придется оставлять по одному отряду и реже не больше одной эскадрильи, организация авиационного тыла требует пересмотра и улучшения. Парки частей окажутся малыми, не способными обслужить бригады. Помимо парков частей бригад или, что мне кажется более правильным, самостоятельных хвостов каждой эскадрильи, сводимых в мирное время в парк бригады, авиации не обойтись без дополнительной аэродромной службы, состоящей из специальных аэродромных рот, батальонов или полков, способных, быстро развернувшись, обслужить сеть глубинных или запасных аэродромов. Без такой специальной организации аэродромной парковой службы маневр авиации в разных зонах, без чего нельзя уйти от удара противника, будет стеснен и работа затруднена. Вопросы механизации аэродромной службы, неоднократно так остро ставившиеся до сих пор вредительски, не разрешаются в массовых размерах, и на сегодня вопросы подвозки и подвески бомб, водо- и маслонагрева на значительном количестве аэродромов находятся в прежнем состоянии при полном отсутствии этой несложной механизации. Даже такой несложной машины, как автоцистерна, в авиации значительно меньше, чем в танковых войсках, куда Халепский направлял все в первую очередь, и это затрудняет учебу ряда частей с полевых аэродромов. Исключительная неорганизованность в воздушных силах имеет место с перевооружением частей на новую машину. Как правило, это происходит неожиданно, часто машины уже присланы, машины пришли, никто еще летать не умеет, техники машины не знают, описания нет и особенно у скоростных нет своевременно двухместной выводной учебной машины. Части попадают в очень тяжелое положение, освоение идет с издержками и даже жертвами. Ведь очень просто загодя знать куда что пойдет, вызвать на завод инженеров-техников части, своевременно где-то ввести в строй инструкторов от части или дать ей небольшое число машин и инструктора для обучения. Если изложенная мною практика не вредительская, то ничем от вредительской она не отличается. Воздушники будут отрицать, скажут, врет он, но все это можно проверить и найти подтверждение моим словам. До сих пор фактически, в КВО во всяком случае, не созданы аппараты командующих воздушными силами округов. Большой некомплект, некому руководить учебой, организацией, жизнью бригад, а время формирования большого количества новых частей требует исключительного внимания, руководства, контроля. Нужно реализовать решение правительства об изменении и улучшении управления воздушными силами как в округе, так и в центре. В частности, аппарат ВВС РККА должен быть значительно более оперативным и больше жить интересами воздушных войск. Часто на многие месяцы этот аппарат ограничивает свои интересы Москвой, промышленностью, новой машиной и лишь внешне интересуется войсками — бригадами. Реализация решения правительства об улучшении и перестройке метеорологической службы, об установлении самостоятельной связи между бригадами, штабами ВВС округов и штабом ВВС РККА и о стройке авиационных радиоузлов и радиомаяков очень затягивается, нужно и можно этот вопрос поторопить, он облегчает работу воздушных сил. Чтобы не возвращаться к этому вопросу — кратко об учете и системе назначения кадров в воздушных силах. Это совершенно запущенный участок работы Управления ВВС РККА. Сплошь и рядом по непонятным причинам из школ та или иная бригада получает 20— 30 лишних летчиков, техников, летнабов. Люди эти длительно болтаются, месяцы выясняется вопрос, что с ними делать, пока разберутся. С назначением командиров еще хуже, каждый округ может привести десятки фамилий командиров отрядов и даже эскадрилий, больше года командующих частью и не назначенных приказом. Это их, конечно, злобит, нервирует. Требуется коренное улучшение этого дела в ВВС РККА.

Организация управления в ряде больших военных округов должна быть улучшена. Я со всей ответственностью говорю о том, что управление Киевским, Белорусским и некоторыми еще округами невозможно, нужно срочно принять решение о делении этих округов или создании в их пределах по 2—3 полноценных армейских (можно их назвать иначе) аппарата, которые обеспечат долгое руководство жизнью войск.

Вопросы боевой подготовки войск. Современный сложный бой, с очень сложным взаимодействием слагающих его элементов требует большой подготовки со стороны командиров и штабов. У нас учат не всегда полноценно и, главное, всяк по-своему. Единства методов обучения, обмен опытом округов совершенно недостаточен. У нас есть уже большое количество командиров, хорошо обучающих бою и сражению своих подчиненных, штабы и войска. Есть у нас, однако, и очень много еще командиров в оперативно-тактическом отношении сырых, много их в числе командиров соединений конницы. Дело боевой подготовки требует к себе исключительного внимания, серьезного руководства и обязательного поднятия на более высокий уровень кадра обучающих, особенно высших командиров. Нужно закончить работу по выпуску уставов и наставлений, без которых войскам так трудно и развить выпуск литературы как общего пользования, так и секретной, оперативно-тактической и технической. Большую помощь в деле обучения войск должны оказать выпуски академии Генерального штаба. Однако обязательно, чтобы Генштаб занялся больше работой над командующими фронтов и армий и их начальниками штабов. Нужно научить войска не схематическому, а разумному, инициативному бою. Это очень большой и знакомый мне вопрос, но некогда уже мне его развивать. Стрелковая подготовка у нас на верном пути, тактика требует большого внимания, вождение войск и операции тоже.

После объявления мне о том, что следствие закончено, писать труднее, но я все же попробую это делать.

Подготовка театра возможных военных действий. При большой моторизации Красной армии, значительном увеличении тяжелой артиллерии, тяжелых тракторов и автомашин остро стоит вопрос нашей дорожной сети. В народном хозяйстве количество машин с каждым годом растет, и они требуют хороших дорог. Дорог у нас недостаточно, и я убежден, что дороги — это боевая задача наступающего года и ближайших лет. Дороги у нас к тому же в погранполосе строятся плохо, часто вредительские, мосты — слабые пересечения все в одном уровне, что при напряженном движении будет замедлять, создавать заторы. На Украине, в частности, очень мало переходов — мостов через Днепр. Если даже приспособить под гужевое движение некоторые ж.-д. мосты — например, одну колею нового Каневского моста, то как минимум к северу от Кременчуга в ближайшие же годы надо построить три хороших широких моста. Все к югу от Киева. При наличии кой-какой сети дорог в погранполосе у нас почти отсутствует соединение этих дорог с глубинными узлами даже Правобережья и с Днепром. В прошлом году были начаты постройкой очень важные дороги Канев—Белая Церковь—Казатин и Черкассы—Умань—Гайсин, частью они сделаны в земляном полотне и мостах. В 1937 г. они приостановлены стройкой, их обязательно нужно кончить, так же как дорогу Оспир—Козелец—Милин—Коростень. Это легко и недорого сделать. Это, конечно, далеко не все. План строительства дорог и мостов в ближайшие годы обязательно должен быть значительно расширен.

Железнодорожное строительство в пограничной полосе и для подачи войск и материалов из тыла также требует серьезных работ. На Украине большие работы проделаны, их надо продолжать. Надо закончить строящуюся дорогу Погребище—Калиновка—Староконстантинов—Лепесовка. Последний участок в этом году консервируется. Он имеет большое значение, ибо создает переход в Шепетовской магистрали на новую дорогу, его надо кончить. Надо продлить эту новую дорогу по частично сделанному полотну от Жашкова до Цветкова и таким образом выйти на Цветково и Черкасский мост. Надо положить вторую колею — обязательно на участке Деражня—Волочиск, путь и мосты существуют, сняты только лет 15 тому назад рельсы. Обязательно расширить ряд узкостей, в частности продолжить еще два пути на коротком участке, не помню точно, Смена—Цветково или Цветково—Бобринская. Усилить пришедший в ветхость Киевский ж.-д. мост и обязательно построить новый ж.-д. мост, обходной. Это и ликвидация ряда узкостей в водоснабжении, выгрузочных возможностях и путевом развитии ряда станций (план в штабе КВО имеется) — минимум, без большого напряжения выполнимый.

Вопрос о базах горючего требует к себе серьезного внимания. Строятся базы медленно, плохо, запас бензина очень мал (на Украине), подвоз далек. Хорошо, если бы можно продлить нефтебензопровод от Трудовой до Кременчуга на Днепре. Это очень облегчило бы питание горючим. Независимо от этого надо укрепить организацию, строящую бензоемкости и заставить ее выполнить в 1937 г. правительственный план 1937 г., который, я думаю, будет увеличен в 1938 г.

В число вопросов подготовки театра входят и вопросы заготовки продовольствия, переходящих запасов промышленности, мобилизации промышленности и закрепления потребной рабочей силы и ряд других. Все они требуют руководства и внимания, на них я остановиться уже не успею.

Материальная часть. Очень кратко, частично на этом вопросе я останавливался в своих показаниях. Я сказал все, что мог об артиллерии и о снарядном хозяйстве, эти вопросы и без меня хорошо известны правительству и на них я останавливаться не буду. Я снова лишь повторю вопросы тяги. В нашей артиллерии очень плохо дело с трактором и тягачом — их мало, они не тянут ряда тяжелых пушек и гаубиц. Образцы, и хорошие образцы, у нас есть, нужно усилить производство и хотя бы год не распылять их, а насытить артиллерию Главного Командования, корпусную и зенитную в первую очередь.

Для мелкокалиберной противотанковой усилить производство тягачей — их на местах нет. Из всех известных вам вопросов я хотел лишний раз подчеркнуть вопрос о необходимости срочно получить образцы и произвести снаряды большой эффективной разрывной и поражающей силы. Надо снова придумать вопрос о том, не следует ли в полк возвратить мортиру, очень эффектный у нее снаряд, а также ускорить выпуск минометов и мин к ним. На местах мин пока совершенно нет, и я слышал, что мина получилась неприцельного действия с большим разлетом. Вот кратко, что я хотел сказать по хорошо известному и неоднократно обсужденному артиллерийскому вопросу.

Я не останавливался на материальной части нашей авиации. В 1937 г. мы переживаем трудное положение с самолетами. Улучшится оно только к концу 1937 г., вернее к 1938 г. В легкой бомбардировочной и штурмовой авиации мы работаем на устарелых машинах тихоходных и с недостаточными тактическими показателями. Наши ССС и Р-Зет — машины переходные и подлежат замене. На замену их предполагают Вульти, я данных этой машины не знаю. С этим надо торопиться, ибо период полного освоения в войсках (не говоря о промышленности) новой машины отнимает сейчас до двух лет, при лучшей организации будет отнимать все же до года. Наши истребители И-16 — хорошая машина, быстроходная, но, вопервых, пока не имеет бомбосбрасывателя и, во-вторых, недостаточно маневренна, раствор пулеметов, кроме того, в плоскостях не дает должной убойности огня. Я не говорю о ряде производственных дефектов в машине, непрочные нервюры, капризное убирание и отдача шасси, ряд еще. И-15, который только из-за баков так долго не эксплуатировался, видимо, сознательно вредительски — машина более маневренная, с лучшим качеством огня. Если верно, что восстанавливаемый в производстве вариант И-15 дает свыше 400 км, то это будет, безусловно, хорошая машина, и я лично считал бы, что в какой-то части ей надо заменить И-16. В И-16 дело, как мне кажется, не только в том, что летчики к ней не привыкли: главное — ее недостаточная маневренность и недостаточная убойность ее огня. О ДИ-6 — двухместном истребителе, который ждет конница в своей эскадрильи, я ничего не могу сказать, не знаю, кроме того только, что сидящему спиной к летчику летнабу очень трудно работать при виражах — получаются большие напряжения, которые человек с трудом выдерживает.

Наши скоростные бригады, вооруженные СБ, молоды, требуют над собой большой еще работы и ликвидации ряда деликатностей самой машины. Так же как в И-16, войска еще не освоили работы убирающихся шасси, по неясным для меня причинам часты пожары в моторной группе (в КВО их было 5 или 6, к счастью, все кончились благополучно, без жертв) и ряд еще дефектов, которые с полным освоением ликвидируются. Я бы сказал, машина СБ — все же машина деликатная, радиус ее недостаточен. Все это лучше выглядит, как говорят, в ДБ-3 — солиднее, радиус хороший. Я этой машины не знаю, надо форсировать ее производство, если все проверено — видимо, очень хорошая машина. Наши тяжелые бригады вооружены тяжелой машиной ТБ-3. Эта машина была бы еще вполне пригодной для обучения людей и ночной бомбардировки, безусловно, но на нее не производят никаких запасных частей, и бригады работают подчас на недопустимых ресурсах и прочностях. Даже при перевооружении тяжелых бригад на другую машину (частью на ДБ-3) нужно изготовить запасные части для ТБ-3 — восстановить все эти машины, и они очень пригодятся в ближайшие 2—3 года, несмотря на их тихоход-ность, как ночной бомбардировщик и транспортная машина. Разведывательная наша машина Р-5 тоже требует безусловного улучшения, в первую очередь другой, значительно большей скорости, иначе она не сможет выполнить ответственнейших разведывательных задач и уйти от авиации противника. Во всех машинах надо поднять высотность. Авиация до сих пор не приняла по-настоящему своего бомбового и артиллерийского хозяйства — это надо торопить и делать ее ответственной за свое огневое хозяйство.

Когда останавливаешься только на том, что тебе кажется нужно сделать, чтобы еще больше поднять наш воздушный флот, краски получаются густые, не этого я хочу, ибо я хорошо вижу все достоинства и мощь нашего воздушного флота и исключительные замечательные качества и воспитание наших летчиков. Я хочу лишь перечислить все кажущиеся мне острыми вопросы.

Материальная часть танков. Т-37 — плавающая, ее неправильно включают во все бригады, в том числе бригады быстроходных танков, как разведывательное средство, она тихоходна, отстает от БТ, у нее слабый передний мост, и она слабо вооружена, ее нужно усовершенствовать обязательно. Т-26 — хорошая выносливая машина, в последних ее выпусках серьезный порок — очень слабая маслопроводящая сеть и ряд еще дефектов, о которых я сообщил в Генштаб. БТ-7 — очень хорошая машина, но в последних ее вариантах плохо у нее с коробкой скоростей, я уже говорил, что техническое решение, принятое в связи с этим, по-моему, неправильное. Мощный быстроходный мотор большого веса, дабы не нарушать коробку, задросселирован, мощность его ограничена почти на 40%. Т-28 — хорошая машина, но в быстроходном варианте прогибает передний мост, и кронштейны — безусловное вредительство. Надо и можно без большого труда все эти недочеты исправить. Надо в бронировании наших танков от прямых линий перейти к наклонным и гнутым, чтобы рикошетировались, попадающий снаряд и пулю надо обязательно улучшить и более любовно делать внутреннюю часть танка, чтобы экипаж мог работать в более простых удобных условиях. Надо еще раз просмотреть прицельные приспособления танков, их улучшить, при возможности сделать независимыми от ходовых частей и неизбежных постоянных толчков. У нас мощная танковая техника и сильные танковые войска. Значительно лучше надо их учить стрельбе.

О радиостанциях я не могу сказать ничего определенного. Я знаю только, что, видимо, сознательно вредительски, вроде радиостанции одной системы, т.е., например, полк, дивизия, корпус, в ряде случаев диапазоны волн не сходятся и связь не налаживается. Плохо обстоит дело с транспортом для радиостанции, многие не смонтированы на машинах, на двуколках и повозках их настолько трясет, что они быстро выходят из строя. Плохо с радиостанциями маленьки[ми] для разведывательных и линейных батальонов. Недосмотр это или вредительство, что такой простой вопрос, как катушка для телефонного кабеля: кабеля прибывает много, а наматывать его не на что. Материальную часть связи нужно тщательно проконтролировать. Связь у нас, насколько я видел, дело бесхозяйное, им надо конкретно руководить и проверять.

Тыловая подготовка войск, несмотря на ряд по этому вопросу указаний, стоит на низком уровне. Уровень и качество тыловых поездок, тыловых учений, маневров не высок. Квалифицированный командный состав спихивает проведение тыловых занятий на второстепенных, малоквалифицированных людей, часто отбывающих скучный номер, а не обучающих людей. Как в Москве, так и в округах этим делом занимаются как соответствующие тыловые отделы штабов, так и начальники военных сообщений и начальники снабженческих отделов. Тыловая подготовка при этом мало повышается. Я не имею окончательной точки зрения, нужно ли ввести аппараты начальников снабжения в округах или все это дело повести под штаб, его тыловой отдел или зам. н-ка штаба по службе тыла. Мне ясно только, что вопрос тыловой подготовки войск требует исключительного внимания и большой учебной работы. Надо научить командиров владеть в совершенстве своим тылом.

По строительству я хотел высказать одну только мысль. Как хорошо было бы, если бы командующих освободили бы от этого дела. Если бы сдать строительные работы в европейской части Союза, по крайней мере, какому-нибудь мощному строительному тресту (быть может, даже специально для этого созданному) с хорошими техническими кадрами, оборотными средствами и серьезной технизацией работ как подрядчику Наркомата обороны. Если это невозможно, нужно радикально усилить технические кадры и хозяйственников военного строительства. Я не говорю здесь о ликвидации последствий вредительства, о чем говорил в своих показаниях. Не то все пишется, что обязательно нужно бы. Получается все у меня не так, неконкретно, неорганизованно в этой последней записке. Трудно работать, но я попробую продолжать еще. Пишешь и все время возвращается мысль: как ты попал в лагерь врагов, как ты пошел против своей страны, как ты оказался по ту сторону баррикад.

Осталось еще три вопроса: оперативная подготовка, кадры и политический аппарат и в конце — о работе НКО.

Кратко об оперативной подготовке высшего начсостава и штабов. Кадры хорошо оперативно развитых людей у нас еще недостаточны. В работе оперативной много схематизма. Знание военной истории недостаточны, и она не в почете. Массовыми железнодорожными и автотранспортными перевозками войск владеет большое количество командиров, и штабов недостаточно. Систематическая, настойчивая, повторная оперативная разведдеятельность и точный анализ добытых материалов не всегда и не везде применяются. Часто наблюдается нервность в решениях — реагировано направлением в бой войск на малозначащие объекты, на появившиеся небольшие части противника и раздергивание таким образом своих сосредоточенных для удара групп. Имеет место близкое к фронту и к силам противника собирание своих резервов и ударных группировок. При подвижности фронта это часто приводит к необходимости ввести в бой часть сил раньше времени и раздергиванию своих сил. Я мог бы привести еще очень большую группу оперативных вопросов. Все это говорит, что надо больше и лучше учить командиров и штабы, что надо хорошо подготовить выпуск из Академии Генерального штаба, что надо больше руководить делом оперативной подготовки Генеральному штабу. Кроме этого, надо быть правдивыми с высшим начсоставом и откровенно требовать, несмотря на положение и прошлое: «Учись, у меня много недочетов, восполняй их, а не то окажешься в хвосте и можешь подвести в вождении крупных соединений». Это надо прямо сказать и «большим» командирам, таким как Тимошенко и другие. На такие замечания и указания ряд командиров обижаются вместо того, чтобы понять, что надо в кратчайший срок пополнить пробелы и большой работой добиться оперативной грамотности. В 13 часов 10 июня мне вручено обвинительное заключение.

Я хотел остановиться на кадрах, их подготовке и преданности делу Ленина—Сталина.

Сейчас я оборву работу над этой запиской и прочту обвинительное заключение. Если успею, продолжу ее. Я вижу, что написал не так. Я не писал, как исправить результат вредительства только, ибо об этом я говорил в своих показаниях. Я излагал просто ряд мыслей, как мне кажется, направленных к усилению родной Красной армии и нашей прекрасной страны. Если некоторые вопросы и изложены густо, то имел я в виду только сказать, помочь НКО, К.Е. Ворошилову и правительству еще больше укрепить оборону страны, которой мы так мешали.

Говоря о наших больших военных людях, я хотел снова повторить, что всех их надо много и хорошо, настойчиво учить, растить и воспитывать, а в связи с этим одновременно стоит вопрос о смелом выдвижении кадров. У нас очень много хороших, легко могущих продвинуться командиров полков, много способных и готовых к выдвижению командиров дивизий, в том числе у нас немало даже засидевшихся командиров. И это несмотря на такое расширение армии и количество новых соединений. В Красной армии внизу много способных людей, много талантов, их надо находить и смело выдвигать. Как видите, я избегаю фамилий, ибо понимаю, что веры полной мне нет и указание мое на тех или иных командиров может даже вызвать сомнение в них. Говоря об этом, я не могу не остановиться на все время волнующем меня вопросе. Я был в очень хороших отношениях с огромным количеством командиров и политработников Киевского округа и Красной армии в целом. Я боюсь, как бы на этих отношениях, в громадном большинстве своем честных и красноармейских, кое-где на местах не построили обвинения и не создали бы обстановки недоверия. Я говорю, конечно, только о честных людях, бывших со мной в тех или иных личных и служебных отношениях.

Говоря о кадрах, я не могу не сказать, что за счет смелых выдвижений надо обязательно укрепить Генеральный штаб и центральные управления НКО. Сейчас это само собой случится, большое количество людей оказалось врагами. Я подчеркиваю вопрос о Генштабе и ЦУ НКО, много там и неполноценных по подготовке и умению руководить людей. В частности, обязательно надо серьезно укрепить Оперативное управление Генштаба, этот ответственнейший аппарат в нынешнем его составе не может справиться со своими задачами. Задачи у него исключительно ответственные. Он должен противопоставить, суметь это сделать, свой продуманный и до точности просчитанный план нарушающим его и дергающим тенденциям снизу из округов.

Последнее тоже понятно: каждому сидящему на местной работе кажется, что его направление, его участок — самый главный, и он тянет изо всех сил к себе. Если это не натыкается на просчитанный план, то неизбежно такое дергание снизу имеет успех и срывает какую-то часто существенную часть общего плана. Оперативное управление Генштаба нужно укрепить лучшими людьми Красной армии. Это же касается ряда других управлений Генштаба. Б.М. Шапошникову нужно очень серьезно помочь людьми и вообще в работе. Ему, насколько я его знаю, будет нелегко справляться с громадной работой руководства Генеральным штабом (пусть он на меня не обидится).

Работу по значительному укреплению аппаратов [уп]равления нужно обязательно провести и в Управлении Воздушных сил РККА, и в Бронетанковом управлении РККА. В Военно-Воздушных Силах особенно нужно укрепить еще штаб, управление материально-технического снабжения и отдел кадров, а также его инспекторский аппарат. Нужно, чтобы округа и бригады больше чувствовали московский воздушный аппарат и чтобы он лучше руководил войсками.

Еще большего укрепления требует Бронетанковое управление, где наряду с вредителями царила близорукость и плохая работа. Как-то на себя работает этот аппарат, может быть, еще на другие ц[ентральные] управления, но очень мало, чтобы не сказать совсем, работает на войска, на танковые бригады, на округа. Это нетерпимо и должно быть изменено. Это же относится к ряду других управлений НКО.

Продолжение, видимо, не последует.

10 июня 1937 г.

Якир

Архив: ЦА ФСБ РФ. Арх.-след. дело № 9000. Т. 12. Л. 171—200. Заверенная копия.

Источник: Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. 1—4 июня 1937 г.: Документы и материалы. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008, стр. 497-510 (12536).

Жизнь и внутренняя политика:

10 июня 1937 сослана в Астрахань жена арестованного командарма И. Уборевича (4962).

Внешняя политика:

10 июня в 1937 году открылась Всемирная выставка искусств и техники. Всемирная выставка искусств и техники 1937 года (французское название - Arts et Techniques dans la Vie moderne) проводилась в Париже и вошла в историю как смотр достижений человечества накануне Второй мировой войны. К её проведению было приурочено открытие Музея человека. Борьба за основные призы развернулась между СССР и Германией, имевших крупнейшие павильоны. На выставке было ярко представлено искусство обеих стран. Советский павильон представлял собой галерею длиной 150 м. Спроектированное Б.М.Иофаном здание было облицовано самаркандским мрамором и увенчано знаменитой 24-метровой скульптурой рабочего и колхозницы, созданной по проекту В. И.Мухиной. Вход украшали барельефы скульптора И.М.Чайкова, гербы СССР и 11 союзных республик. Существует версия, что СССР также представил карту страны из драгоценных металлов и благородных камней. Немецкий павильон, по замыслу архитектора А.Шпеера, был построен в форме римской цифры III. У подножия башни павильона была установлена скульптурная группа Й.Торака «Товарищество», а верх венчал герб третьего рейха. Среди других экспозиций выделялся испанский павильон. Выставка проходила во время гражданской войны в Испании; оформление павильона Второй испанской Республики было произведено с участием Пабло Пикассо. В павильоне всеобщее внимание приковала его «Герника», изображавшая ужасы войны. Главный приз советский и немецкий павильоны поделили. Кроме того, гран-при был вручён А.Шпейеру за проект оформления территории съездов НСДАП. Ещё одним гран-при был отмечен советский паровоз серии «ИС». Большую серебряную медаль получила работа Евстафием Шильниковским — серия предметов, выполненных по мотивам пушкинских произведений методом чернения серебра. Бронзовую медаль получили мастера Холуйской миниатюры

Авиапромышленность:

11 июня 1937 в ходе заводских испытаний самолета СБ N 316 "Химического штурмовика", которые проходили с 17 мая по 8 июня 1937, состоялись 12 растрясочных полетов с нагрузкой самолета. Химреактивы были заправлены боевыми реактивами. Произведено 5 полетов с 2 ВАП500 и одним УХАП500 и 7 полетов с 3 УХАП500 (3191).

11 июня 1937 в ходе заводских испытаний самолета СБ N 316 "Химического штурмовика", которые проходили с 17 мая по 8 июня 1937, состоялись 4 посадки с одним прибором УХАП500 подвешенным в фюзеляже (3191).

11 июня 1937 Нач. ПГУ НКОП М.М.К. писал письмо N 079 НКОП Рухимовичу по вопросу о снятии с программы Сталь-3. От них отказался ГУ ГВФ (2169,133).

11 июня 1937 опросом членов ПБ

501.- Вопросы Комитета Обороны.

Утвердить следующие решения Комитета Обороны:

1. О постановке на производство зав. № 24 мотора Райт-Цикдлн «Джи»

Отпустить из резервного фонда СПК СССР НКОП"у (1-му Главному Управлению) 23 млн. рублей (4.500 тыс. долларов) на закупку импортного оборудования, инструмента и приспособлений для завода № 24 по спецификациям, утвержденным НКОПом.

Предоставить комиссии от 1-го Главного Управления НКОПа в Америке право изменения спецификации по указанию т.т. Кагановича М. и Туполева.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимо вичу, Кагановичу М., Розенгольцу.

П .О плане опытных экспериментальных и научно-исследовательских работ по авиационному моторостроению на 1937 гоа.

Отпустить НКОП"у на финансирование опытных,экспериментальных и научно-исследовательских работ по l-му Главному Управлению'НКОП"а на 1937г., сверх утвержденных по бюджету 196 млн.руб., дополнительно 94 млн.руб. из резервного фонда СНК СССР.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу.

Ш.О дополнительном заказе по моторам АМ-34.

Отпустить НКО из резервного фонда СНК СССР - 35 млн .руб. на оплату дополнительного заказа по моторам АМ-34.

Выписки посланы: т.т.Базилевичу, Ворошилову, Рухимовичу

1У.О дополнительном заказе на артвыстрелы.

а) Выделить НКО из резервного фонда СНК СССР для оплаты дополнительного-заказа на артвнстрелы - 254,0 млн.рублей.

б) Обязать Наркомвнешторг тов. Розенгольца завезти к 1 августа с.г. цветные металлы согласно ведомости с целевым назначением для Наркомата Оборонной Промышленности (сверх плана), отпустив для этой цели из резервного фонда СНК СССР 13,5 млн.рублей.

в) В связи с увеличением годовой производственной программы по 1У-му Главному Управлению НКОП, Наркомфину увеличить об"ем ассигнований по оборотным средствам НКОП на тек. год в размере 45 млн, руб., за счет резервного фонда СНК СССР.

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Ворошилову, Рухимовичу, Розенгольцу, Гринько.

507.- Вопрос т. Межлаука В.

Принять следующее предложение т. Межлаука по вопросу об изобретении мотора, приводимого в движение новым видом энергии:

1) Послать во Францию т. Лейпунского для детальной проверки конструкции и ее принципа.

2) По его возвращении вторично обсудить вопрос т. Межлауку В. и т. Рухимовичу и предложение внести в ЦК.

Выписки посланы: т.т. Межлауку В., Рухимовичу, Ежову, Ворошилову.

512.- Вопросы Комитета Обороны;

Утвердить следующие решения Комитета Обороны:

1. О полете т. Громова по маршруту Москва-Северный полюс С.Ш.А.

Разрешить полет экипажу в составе т.т. Громова, Юмашева, Данилина по маршруту Москва-Северный полюс- С.Ш.А. одновременно с полетом экипажа т.т.Чкалова, Байдукова и Белякова.

Руководство подготовкой проведения перелета возложить на комиссиию т. Рухимовича (пост.КО № 24сс от 8.У1.37 г.).

Выписки посланы: т.т. Базилевичу, Рухимовичу, Ворошилову

15 июня 1937 состоялось заседание ПБ и подписан протокол № 49 (22917).

11 июня 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«Вопросы КО»*

№ П49/501	11 июня 1937 г.

Строго секретно

Из «Особой папки»

501. 1. О постановке на производство завода № 24 мотора «Райт-Циклон Пжи».

Отпустить из резервного фонда СНК СССР НКОПу (1-му Главному управлению) 23 млн руб. (4500 тыс. долларов) на закупку импортного оборудования, инструмента и приспособлений для завода № 24 по спецификациям, утвержденным НКОПом.

Предоставить комиссии от 1-го Главного управления НКОПа в Америке право изменения спецификации по указанию тт. Кагановича М. и Туполева.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. On. 66. Д. 345. Л. 78. Копия (20898).

11 июня 1937 года вышло Постановление № 29сс КО при СНК О плане опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ по авиационному моторостроению на 1937 год (6850).

План опытного моторостроения на 1937-1938 годы

В основу плана опытного моторостроения на 1937-1938 годы положены главнейшие требования современной авиации в отношении дальности, скорости и высотности полета.

В соответствии с этими требованиями план опытного моторостроения, базируясь на серийные типы моторов, предусматривает резкий рост взлетных и высотных мощностей, повышение высотности двигателей и уменьшение расходов горючего.

План 1937 года предусматривает требования в отношении уменьшения расходов горючего, что обеспечивает увеличение дальности полета машин.

Модификация серийных моторов

|  | АМ-34 1936 года | АМ-34 1937 года (опытный) |
| --- | --- | --- |
| Взлетная мощность | 820 | 1200 |
| Номинальная высотная мощность | 750 | 1050 |
| Высотность в метрах | 3500 | 3500 |
| Литраж | 45,8 | 45,8 |
| Литровая высотная мощность | 16,4 | 22,8 |
| Литровая взлетная мощность | 17,9 | 26,2 |
| Октановое число | 87 | 92-98 |
|  | М-100 1936 года | М-100 1937 года (опытный) |
| Взлетная мощность | 780 | 900 |
| Номинальная высотная мощность | 860 | 950 |
| Высотность в метрах | 3300 | 4000 |
| Литраж | 36,0 | 36,0 |
| Литровая высотная мощность | 23,9 | 26,4 |
| Литровая взлетная мощность | 21,7 | 25,0 |
| Октановое число | 87 | 94 |
|  | М-85 1936 года | М-85 1937 года (опытный) |
| Взлетная мощность | 765 940 | 1000-1050 |
| Номинальная высотная мощность | 800 950 | 1100 |
| Высотность в метрах | 3850 4250 | 4250 |
| Литраж | 38,65 38,65 | 38,65 |
| Литровая высотная мощность | 20,6 24,6 | 28,3 |
| Литровая взлетная мощность | 19,7 24,3 | 25,8 |
| Октановое число | 85 89 | 92 |
|  | М-25 1936 года | М-25 1937 года (опытный) |
| Взлетная мощность | 715 1000 | 1000 |
| Номинальная высотная мощность | 750 820 | 900 |
| Высотность в метрах | 2500 3650 | 3650 |
| Литраж | 29,8 29,8 | 29,8 |
| Литровая высотная мощность | 25,1 27,5 | 30,2 |
| Литровая взлетная мощность | 24,0 33,5 | 33,5 |
| Октановое число | 87 89-90 | 92-93 |
|  | М-11 1936 года | М-11 1937 года (опытный) |
| Взлетная мощность | 110 | 180 |
| Номинальная высотная мощность | 100 | 150 |
| Высотность в метрах | 0 | 2000 |
| Литраж | 8,6 | 8,6 |
| Литровая высотная мощность | 11,6 | 17,4 |
| Литровая взлетная мощность | 12,8 | 20,9 |
| Октановое число | 65 | 80 |

(5850).

Тематический план опытного моторостроения на 1937 год

Модификации серийных моторов

| Наименование объекта и содержание работы | М-103А доводка существующего мотора М-103 по расходу, взлетной мощности и переводу его на гликоль |
| --- | --- |
| Взлетная мощность | 900 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 950/4000 |
| Вес | 480 |
| Охлаждение | Водяное Гликолевое |
| Количество экземпляров | 6 6 |
| Заводские испытания | 1 января 1937 года 1 февраля 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 1 июня 1937 года 1 октября 1937 года |
| Исполнитель | Завод № 26 |
| Примечание | Испытания проводятся с высотным корректором |
| Наименование объекта и содержание работы | М-105 дальнейшая модификация М-103 |
| Взлетная мощность | 1100 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 1050/4500 |
| Вес | 510 |
| Охлаждение | Водяное |
| Количество экземпляров | 8 |
| Заводские испытания | 1 марта 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 1 января 1938 года |
| Исполнитель | Завод № 26 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | М-110 модификация М-100 с воздушно-гликолевым охлаждением, с центробежным масляным фильтром и двухскоростным нагнетателем |
| Взлетная мощность | 1000 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 950/4000 |
| Вес | 495 |
| Охлаждение | Воздушн. гликолевое |
| Количество экземпляров | 8 |
| Заводские испытания | 1 февраля 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 15 октября 1937 года |
| Исполнитель | Завод № 26 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Экспериментальные работы по форсажу мотора М-105 |
| Взлетная мощность | 1250 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 1150/2500-3500 |
| Вес |  |
| Охлаждение |  |
| Количество экземпляров |  |
| Заводские испытания |  |
| Государственные совместные испытания |  |
| Исполнитель |  |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | АМ-34 ФРН-В с максимальной мощностью 1300 л.с. на высоте 1500 м |
| Взлетная мощность | 1200 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 1050/3500 |
| Вес | 690 |
| Охлаждение | Водян. и гликолевое |
| Количество экземпляров | 10 |
| Заводские испытания | - |
| Государственные совместные испытания | 1 мая 1937 года |
| Исполнитель | Завод № 24 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | АМ-35 экспериментальный, с уменьшенным габаритом с двухскоростным нагнетателем |
| Взлетная мощность | 1400 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 1250/4500 |
| Вес | 650 |
| Охлаждение | Гликолевое |
| Количество экземпляров | 15 |
| Заводские испытания | 1 января 1938 года |
| Государственные совместные испытания | 1938 год |
| Исполнитель | Завод № 24 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | АМ34-РСО смешанного охлаждения |
| Взлетная мощность | 1200 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 1050/3500 |
| Вес | - |
| Охлаждение | Возд. гликолевое |
| Количество экземпляров | 15 |
| Заводские испытания | 1 января 1938 года |
| Государственные совместные испытания | - |
| Исполнитель | Завод № 24 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Экспериментальные работы по форсажу АМ34РС, макс. мощн. на земле 1800-200 л.с. |
| Взлетная мощность | 1800 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 1600/1500 |
| Вес | 690 |
| Охлаждение | Вода или гликоль |
| Количество экземпляров | 5 |
| Заводские испытания | 1 июня 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 1 января 1938 года |
| Исполнитель | Завод № 24 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | ГМ-34 ФП (глиссерный) |
| Взлетная мощность | - |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 1200 |
| Вес | - |
| Охлаждение | Водяное |
| Количество экземпляров | 15 |
| Заводские испытания | - |
| Государственные совместные испытания | 1 сентября 1937 года |
| Исполнитель | Завод № 24 |
| Примечание |  |

Моторы воздушного охлаждения

| Наименование объекта и содержание работы | М-85-ВБ |
| --- | --- |
| Взлетная мощность | 940 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 950/4250 |
| Вес | 615 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 5 |
| Заводские испытания | 1 февраля 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 1 мая 1937 года |
| Исполнитель | Завод № 29 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | М-85 Д а) односкоростным нагнетателем б) двухскоростным нагнетателем |
| Взлетная мощность | 1000/1050 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 1100/4250 |
| Вес | 615 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 5 |
| Заводские испытания | 1 февраля 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 1 августа 1937 года |
| Исполнитель | Завод № 29 |
| Примечание | Сроки относятся к односкоростным нагнетателям |
| Наименование объекта и содержание работы | Экспериментальные работы по форсажу М-85В с двухскоростным нагнетателем |
| Взлетная мощность | 1300 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м |  |
| Вес |  |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 10 |
| Заводские испытания | 1 декабря 1937 года |
| Государственные совместные испытания |  |
| Исполнитель | Завод № 29 совместно с ЦИАМом |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | М-25-К с двухскоростным нагнетателем |
| Взлетная мощность | 1000 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 850-820/1770;3650 |
| Вес | 490 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 5 |
| Заводские испытания | - |
| Государственные совместные испытания | 1 июня 1937 года |
| Исполнитель | Завод № 19 |
| Примечание | Уже предъявлен на военное испытание |
| Наименование объекта и содержание работы | М25 КР и М25 К с двухскоростным нагнетателем |
| Взлетная мощность | 1000 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 920-900/1770; 3650 |
| Вес | 535 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 10 |
| Заводские испытания | 1 июля 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 1 сентября 1937 года |
| Исполнитель | Завод № 19 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | М-25 ЛР и М25 Л |
| Взлетная мощность | 1100 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 950/1500-2000 |
| Вес | 550 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 10 |
| Заводские испытания | 1 марта 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 1 декабря 1937 года |
| Исполнитель | Завод № 19 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Экспериментальные работы по форсажу М-25 ЛР и М-25 Л |
| Взлетная мощность | 1200 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 1050/2000-2500 |
| Вес | 550 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 5 |
| Заводские испытания |  |
| Государственные совместные испытания | 1938 год |
| Исполнитель | Завод № 19 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | М-25 Д18 (сдвоенная 18 цилиндровая звезда) |
| Взлетная мощность | 1500 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 1400/2800 |
| Вес | 750 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 5 |
| Заводские испытания | 1 июня 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 1 декабря 1937 года |
| Исполнитель | Завод № 19 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Экспериментальные работы по форсажу мотора Рено 12 R-01 с редуктором |
| Взлетная мощность | 600 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 600/3600 |
| Вес | - |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 10 |
| Заводские испытания | - |
| Государственные совместные испытания | - |
| Исполнитель | Завод № 24 совместно с ЦИАМом |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Форсаж мотора М-11 |
| Взлетная мощность | 150-180 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 150/2000 |
| Вес | - |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 5 |
| Заводские испытания | 1 января 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 1 мая 1937 года |
| Исполнитель | Завод № 16 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Модификация мотора М-11 (приспособление к перевернутому полету) |
| Взлетная мощность | - |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | - |
| Вес | - |
| Охлаждение | - |
| Количество экземпляров | - |
| Заводские испытания | - |
| Государственные совместные испытания | - |
| Исполнитель | Заводы №№ 16 и 33 |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Дизель АН-1Р с турбокомпрессором |
| Взлетная мощность | 1050-1100 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 1000/5500 |
| Вес | 1120 |
| Охлаждение | Водяное |
| Количество экземпляров | 5 |
| Заводские испытания | - |
| Государственные совместные испытания | 1 января 1938 года |
| Исполнитель | ЦИАМ |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Глиссерный дизель ГН-1 (с реверсом ГМ-34) |
| Взлетная мощность | - |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 900/0 |
| Вес | - |
| Охлаждение | Двойн. Водяное |
| Количество экземпляров | 5 |
| Заводские испытания | 1 сентября 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 31 декабря 1937 года |
| Исполнитель | ЦИАМ |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | АН-3 (14 цилиндровая звезда воздушного охлаждения) – размерностью М-85 |
| Взлетная мощность | - |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 750/3000 |
| Вес | 750 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 3 |
| Заводике испытания | - |
| Государственные совместные испытания | - |
| Исполнитель | Завод № 29 совместно с ЦИАМом |
| Примечание |  |

(6850).

Экспериментальные моторы

| Наименование объекта и содержание работы | М-200 (2-х тактный бесклапанный) |
| --- | --- |
| Взлетная мощность | - |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 700/4000 |
| Вес | 350 |
| Охлаждение | Водяное |
| Количество экземпляров | 3 |
| Заводские испытания | 1 сентября 1937 года |
| Государственные совместные испытания | - |
| Исполнитель | ЦИАМ |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Одноцилиндровая установка для дизеля АН-16 воздушного охлаждения (2-х тактн.). а) экспериментальные работы б) рабочая компоновка 12-ти цилиндрового двигателя |
| Взлетная мощность | - |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 500-600/4000-5000 |
| Вес | - |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | - |
| Заводские испытания | 1 ноября 1937 года |
| Государственные совместные испытания | - |
| Исполнитель | ЦИАМ |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Мотор МТС (газогенератор для авиатурбин) |
| Взлетная мощность | - |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | - |
| Вес | - |
| Охлаждение | - |
| Количество экземпляров | 2 |
| Заводские испытания | 15 апреля 1937 года |
| Государственные совместные испытания | - |
| Исполнитель | ЦИАМ |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Мотор малогабаритный (сдвоенная звезда воздушного охлаждения, диаметр не более 1 метра) |
| Взлетная мощность | 800 |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 850/3500 |
| Вес | 460 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 5 |
| Заводские испытания | 1 декабря 1937 года |
| Государственные совместные испытания | - |
| Исполнитель | ЦИАМ |
| Примечание |  |
| Наименование объекта и содержание работы | Дизель Н-6 (двухтактный бесклапанный) |
| Взлетная мощность | - |
| Высот. номин. л.с./ на высот. м | 120/0 |
| Вес | - |
| Охлаждение | Воздушное |
| Количество экземпляров | 3 |
| Заводские испытания | 15 апреля 1937 года |
| Государственные совместные испытания | 1 октября 1937 года |
| Исполнитель | ЦИАМ |
| Примечание |  |

(6850).

11 июня 1937 года вышло постановление № 29сс КО

О плане опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ по авиационному моторостроению

КО постановляет:

Утвердить план опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работ по авиационному моторостроению на 1937 год (приложение №№ 1 и 2).

Обязать НКТП (Главнефть), начиная с III квартала 1937 года обеспечить НКОП (1-е гл. управление) авиатопливом с октановым числом 95-100 и высокосортными авиамаслами для авиационных моторов.
